Авиапромышленность:

К маю 1940 на 126 заводе из 95 плановых ДБ-3Б приемку прошло 25. Многие самолеты простояли на заводе по несколько месяцев, пока их довели «до ума». Так, почти вся 28-я серия (мартовская) сдавалась в сентябре после неоднократных переделок. К этому времени два других завода уже полностью перешли на выпуск усовершенствованных ДБ-3Ф. Мало того, что самолеты из Комсомольска имели самое низкое качество — они были еще и самыми дорогими. В 1939 г. бомбардировщик с моторами М-87 стоил в Москве — 720 тыс. рублей, в Воронеже — 665 тыс. руб., а в Комсомольске — 1530 тыс. руб. — в полтора раза больше, чем предполагалась цена новой модификации с новейшими двигателями М-88! (6474).

Другие оборонные отрасли:

К маю 1940 года годовой план выпуска КВ был увеличен с 50 до почти 200 штук. АБТУ РККА обеспокоенное тем, что танк не проходил полноценных испытаний, а у уже выпущенных машин было обнаружено много дефектов, предложило провести полномасштабные испытания, которые и начались в мае 1940 года в Кубинке и под Ленинградом. (3862).

К маю 1940 г. Изюмский завод оптического стекла ((Завод № 353 им. Дзержинского НКВ, Изюмский завод оптического стекла (ИЗОС) им. тов. Дзержинского ВСНХ, НКТП, НКОП, НКВ, Изюмский приборостроительный завод /Украина  г. Изюм Харьковской обл.;  г. Томск;  г. Изюм/.)) был переименован в завод № 353. В 06.1940 г. - в ведении 2ГУ НКВ.

В 10.1941 г. часть завода (4 эшелона с оборудованием и кадрами) эвакуирована на завод № 354 в Никольск; основная часть завода- в Томск, где продолжил действовать под прежним номером. В 1943 г. влит в состав завода № 355 НКВ.

После освобождения города от фашистов завод № 353 был восстановлен на прежнем месте. Далее- Изюмский приборостроительный завод.

Численность персонала (1930 г.)- 521 чел., (1931 г.)- 734 чел., (1935 г.)- 330 чел.

Директор (-01-9.11.1935 г.)-  Г. Г. Лакнер, (9.11.1935-05.1938 г.-> И.П. Васильев, В.Л. Безкорсый. Гендиректор (2007 г.)- В. Мануйлов.

И.О. технического директора (9.01.1934 г.-)- И.И. Назаров. Технический директор (01.1935 г.)- И.И. Назаров.

Гл. инженер (7.09.1938 г.-)- И.И. Назаров.

Гл. механик (01.1935 г.)- И.И. Птицин.139

Начальники отделов: ППО (12.1934 г.)- Ермолаев.

Производство: оптическое стекло, очковые заготовки, конденсоры (1932) (11982).

Авиапромышленность:

С 1 по 4 мая 1940 в ходе гос. испытаний в НИИ ВВС головного серийного самолета ДБ-3 2М-88 N 390204 с винтами ВИШ-23А, производства завода 39 полеты не проводились из-за праздников и того, что 4 была нелетная погода. В этот день осматривали матчасть и устраняли дефекты (2135).

К 1 мая 1940 с завода № 125 в части было отправлено с завода 89 самолетов серий 40 и 41. Эти машины не укомплектовывались автопилотами, радиостанцией "Чайка", турелями MB-2 и МВ-3, приборами "Ночь" и "Эхолот". Такая комплектация предусматривалась лишь с 43-й серии, которая поступила из цехов лишь в конце мая и не успела пройти сдаточные испытания. Предусматривалось, что в сентябре в частях 20 самолетов будут доработаны под установку турели МВ-2 и "Чайку". Лишь с июля на заводе стали устанавливать это оборудование на самолеты, и в части ушли 29 СБ в более совершенной комплектации. Восемь самолетов улетели в 28 авиабригаду на аэродром Возжаевка, два - в Спасск- Дальний в 25 авиабригаду, еще одна - 12 драэ на аэродром Мучная и три самолета - в 12 авиабригаду в Сысоевку. Остальные 15 машин имели установочные места под "Чайку", но по причине непоставки этих станций ими так и не укомплектовались.

Командование двух Отдельных армий на Дальнем Востоке и двух военных округов, Сибирского и Забайкальского, опасаясь развязывания японцами новых боевых действий, лихорадочно насыщало бомбардировочные части хорошо зарекомендовавшими себя на Хасане и Халхин-Голе скоростными бомбардировщиками. О количестве и географии поставок СБ во второй половине 1940 г. свидетельствует таблица:

| Место поставки | Серийные номера самолетов | Дата отправки | Поставка групповых комплектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 ОКА 28 аб, Возжаевка | 40/12,40/14,40/17, 40/18, 40/20, 41/2, 41/4, 41/7, 41/10,41/12,41/14,41/16, 41/18, 41/20, 31/16 |  |  |
|  | 41/8, 42/1-42/5, 42/7-42/19, 43/1 | июнь 1940 г. |  |
|  | 43/8-43/10, 43/14, 43/16-43/20, 44/2,44/4-44/9, 44/11 | июль 1940 г. |  |
| 1 ОКА 25 аб Спасс-Дальний | 42/6, 43/2.43,3, 43/11,44/1 | июнь 1940 г. |  |
| 150 бап, Чита |  |  | 1 |
| 38 ап, Домна | 39/5-39/14 | 23 апреля 1940 | 11 самолетов |
|  | 45/16-45/20, 46/1-46/16 | июль 1940 г. | 20 самолетов |
|  | 50/13 | август 1940 г. октябрь 1940 г. |  |
| авиабригада погранвойск НКВД СССР | 39/15, 39/19 | 26 апреля 1940 г. |  |
|  | 39/16-39/18, 39/20, 40/2,40/9, 40/10 | 16 мая 1940 г. |  |
| 2 ОКА, 27 бап, Возжаевка |  |  | 1 |
| 1 ап СибВО, Красноярск | 41/19, 40/15, 40/16, 40/19,41 + 1,41/3, 41-5,41/6,41/9,41/11, 41/13,41/15,41/17 | 13 -14 мая 1940 г. | 13 самолетов |
| 36 сбп, Красный Кут | 1 |  | 2 |
| 55 сбп, Воскресенка | 2 |  | 1 |
| 57 сбп, Чернышевка | 3 |  | 2 |
| 59 сбп, Варфоломеевка | 4 |  | 1 |
| 3драэ, Белая | 5 |  | 6 |
| 31 аб, Николаевск-на-Амуре | 6 |  | 2 |
| 71 бап, Елизово | 7 |  | 12 |
| 73 баи, Николаевск-на-Амуре | 8 |  |  |
| 79 бап, Кировск (Сахалин) | 9 44/12-44/20,45/1 - 44/5 | июнь 1940 г. август 1940 г. |  |
|  |  |  | 2 14 самолетов |
| 1 ОКА 12 аб, Сысоевка | 42/18, 42/20, 43/5-43/7, 43/12, 43/15, 43/15 | июль 1940 г. |  |
| 1 ОКА, драэ, Мучная | 43/4 | июль 1940 |  |
| 67 ап, Домна | 44/0 | август 1940 г. |  |
| 56 ап, Баин-Обо-Сомон | 45/6. 45/9, 45/10, 45/12-45/14 | август 1940 г. |  |
|  | 45/7,45/8,45/11, 45/15, 45/17-45/11-45/19, 48/1-48/3, 48/5-45/8, 45/10, 45/13 | сентябрь 1940 | 6 самолетов 5 самолетов |
| 150 ап, Чита | 40/1, 40/2, 40/4-40/8, 40/1 1, 40/13 46/17-46/20,47/1-47/8 | 9 мая 1940 г. август 1940 г. | 9 самолетов 12 самолетов |
| 37 ап, Возжаевка | 47/9-47/13, 47/15, 47/16, 48/4 | 14 сентября 1940 г. | 8 самолетов |
| 13 ап, Красноярск | 48/6, 48/9, 48/20, 49/1, 49/2 49/3-49/13, 49/16 | 29 сентября 1940 г. |  |
| 318 ап ЗабВО | 38/20,47/4,49/14,49/14, 49/17-49/20, 50/1-50/10 | 5 октября 1940 г. |  |
| Командующий ВВС ЗабВО | 50/12 | октябрь 1940 г. |  |
| НИИ ВВС РККА | 51/2 | ноябрь 1940 г. |  |
| ЗабВО, Мангут | 51/5, 51/10 |  |  |
| 318 сбап | 51/4,51/6-51/9, 51/11, 51/13-51/15, 51/19 |  | 11 самолетов |
| 100 аб 1 -й армейской группы | 33/6 42/2 | 27 апреля 1940 г. 26 мая 1940 г. |  |
| 38 ап ЗабВО | 39/13 | 17 мая 1940 г. |  |

(12037).

На 1 мая 1940 г. (согласно материалам комисси НКАП по проверке состояния завода № 124) «...Строительство завода является незаконченным. Из 500 млн. выделенных рублей, вложено лишь 285 млн. рублей. Вместо запланированных 300 тысяч квадратных метров, фактически завод имеет 146 тысяч. Главный корпус и ЛИС недостроены, аэродром частично в торфяном болоте, нет бетонированной полосы. Канализация не отвечает своему назначению. Не хватает питьевой и технической воды. Недостаточно электроснабжение. Мало складских помещений».

Достаточно на заводе, по мнению комиссии, лишь оборудования и личного состава предприятия.

«...На май 1940 г. в программе завода были 15 ТБ-7 и 25 ДС-3. Сдано на 1 мая два ТБ-7 № 14 и № 16 (план 1940 г.), на аэродроме находятся пять (№№ 13, 15, 17, 18, 19) и в производстве еще восемь машин ТБ-7. Нет моторов, винтов, приборов.(...)

По заданию, на всех ТБ-7 должны быть сняты АЦН и разработаны транспортные варианты, для чего потребуется дополнительные работы в количестве 77 тысяч часов для машин №№ 13, 14, 15, 17 и 20, 68 тысяч часов для машин №№ 21, 22, 23, 24 и 168 тысяч для машин №№ 25, 26 и 27».

В то же время «почти все стапеля и приспособления для детальной сборки по ТБ-7 разобраны и использованы для ДС-3. В ноябре должны быть завершены работы по монтажу дополнительных стапелей для ТБ-7. Существует острая нехватка - 32 мотора АМ-35, 18 винтов, 7 пушек ШВАК и 55 пулеметов ШКАС.

Завод насчитывает 1181 единицу оборудования, ОКБ и опытный цех и 10,5 тысяч работающих».

Как недостаток отмечается небольшой процент образованных кадров: дипломированных инженеров (15%) и со средне-техническим образованием (21%). Положительно оценивается помощь КАИ в продувке моделей новых модификаций.

Результатом проверки стало решение «директора Штейнберга отозвать в распоряжение НКАП» и назначить на эту неблагодарную должность Кагановича М.М. Интересно, что Кагановича решено было отослать в Казань значительно раньше. В своих воспоминаниях, его преемник Алексей Иванович Шахурин пишет, что его вызвали в Москву из Горького, с поста секретаря обкома, в первых числах января 1940 г., и почти сразу Сталин назначил его Наркомом авиационной промышленности (12049).

1 мая 1940 заложили 2-й экземпляр ЭОИ, а 8 мая макетная комиссия утвердила окончательный вариант вооружения; 2 пушки калибром 23 мм (20 мм). Рекомендовали оборудовать складную лестницу для подъема в самолет без использования наземной стремянки и предусмотреть подвеску под крылом 6-8 реактивных снарядов РС-82 (15538).

1 мая в 1940 году заложен второй экземпляр экспериментального одномоторного истребителя «ЭОИ», (разработчик: Беляев, СССР).Фюзеляж вытянутой, яйцевидной формы предполагалось оснастить герметической кабиной. Сиденье летчика и система управления размещались на консольной металлической ферме, а вся носовая часть в виде колпака могла отделяться при монтаже и ремонте. Для посадки в самолет и его покидания служила дверь автомобильного типа. Вооружить «ЭОИ» планировали двумя 23-мм пушками Таубина (14878).

К 1 мая 1940 г. была в основном закончена разработка "девятки" (И-207/4) Боровкова и Флорова, однако построить ее оказалось совсем не просто. Истребитель И-207 был снят с плана опытных работ авиапромышленности на 1940 г. Финансирование прекратилось, рабочие переводились на другие участки, оснастку и часть оборудования ретивые начальники уже выбросили на улицу. Пришлось долго и настойчиво обращаться к руководству, в частности - к новому наркому Шахурину. В конце концов, разрешение было получено. Возможно, главным фактором, повлиявшим на такое решение, стала переориентация И-207 на выполнение задач пикирующего бомбардировщика (3452).

К 1 мая 1940 было выпущено 10 И-180-2 (67,141) и несколько приняли участие в параде. Три (172,67).

Красную пятерку вел И.А.Лакеев (172,54).

Машина В.М.Петлякова 100 участвовали в майском параде. Стефановский выполнил горку над мавзолеем, забыв убрать шасси и было поручено переделать его в бомбардировщик за 45 дней. В.М.П. с сотрудниками смотрели на парад из "обезьянника". Создали ОКБ В.М.Петлякова в системе ОТБ (с июля 1940 до начала войны), а потом - передали в НКАП (4,164). В.М.Е. получил 300 вольных под команду (61,157), взятых от А.С.Яковлева, С.В.Ильюшина и А.А.Архангельского. Сотки, принявшие участие в первомайском параде, были выкрашенные в белый цвет (118,13). Одна сделала горку с выпущенным шасси (4,164).

В первомайском параде принял участие и МиГ-1 (И-200), пилотируемый А.Н.Екатовым (234,59). Летал и темно-вишневый И-301 С.А.Л. Шли на малой высоте на большой скорости (1204,67).

1 мая 1940 д.б. летать над КП и первый серийный И-180. В Москву по ж/д направили 3 машины, к параду допустили одну и д.б. летать Супрун, но машину на парад так и не пустили (2863,79).

1 мая 1940 Степан Супрун сидел в подготовленном самолете первом серийном И-180-3 в ожидании взлета, однако команды на старт так и не дождался (3203,10).

1 мая 1940 г. утром Степан Супрун, как и год назад, сидел в подготовленном самолете И-180 в ожидании ко манды на взлет, но так и не дождался. Отказ о демонстрации машины был воспринят как оче редное плохое предзнаменование. Накануне первомайских праздников все три И-180С доставили по железной дороге в Москву и предполагался их пролет над Красной пло щадью. После некоторых раздумий было решено, что полетит только одна машина (9979).

1 мая 1940 г. — А.Н.Екатов на большой скорости пролетел на И-200 над Красной площадью (9984).

1 мая в 1940 году в первомайском воздушном параде принял участие опытный «И-301», пилот Никашин. Отполированный «рояль» вишневого цвета (за превосходную внешнюю отделку «И-301» «роялем2 прозвали механики) эффектно продемонстрировал свои возможности. Заводские испытания закончили 12 апреля, и вскоре машину предъявили на государственные испытания, которые проводились в НИИ ВВС с 15 по 27 июня 1940 года (14878).

1 мая 1940 над Москвой прошла вторая машина ТБ-7 №4216, управляемая летчиком НИИ ВВС Кабановым. Вскоре после этого первого публичного дебюта, первая готовая шестерка ТБ-7 была передана в 14-й ТБАП, базировавшийся на аэродроме Борисполь под Киевом (7685).

1 мая 1940 на КП летала только одна машина ТБ-7 (АНТ-42) N 4216 под управлением Кабанова, т.к. хотя 30 апреля 1940 в Москву из Казани летело два ТБ-7 (АНТ-42) N 4211 и 4216 у 4211, управляемом М.М.Г., при посадке в Чкаловском не встали на замки шасси (2122).

1 мая 1940 для пролета над Красной площадью отправилась лишь одна серийная казанская машина - ТБ-7 № 4216, управляемая заместителем начальника НИИ ВВС полетной части полковником А.И.Кабановым. Указанный самолет №4216 стал одним из первых, построенных в 1939-м, но сданных в начале 1940 г. (12025).

1 мая 1940 на параде была сотка, выкрашенная в серебристо-белый цвет (?) (2670,4).

1 мая 1940 на параде должен был лететь и ДБЛК, но для красоты сняли патрубок и карбюратор при взлете на Ходынке забился песком и машина не смогла взлететь. Потом все же пролетел, но с трибуны Мавзолея уже все ушли (1847,44).

1 мая в 1940 году дальний бомбардировщик «ДБ-ЛК» конструктора Беляева пролетел над Красной площадью. И видела вся страна и лично товарищ Сталин, какие необычные самолеты строят советские конструкторы. Двухфюзеляжный бомбардировщик, четыре члена экипажа которого размещались попарно в двух кабинах: в левом фюзеляже — летчик и стрелок, в правом — штурман и стрелок-радист. Для такой ответственной акции на Ходынке полностью оснастили и опробовали новичка. Особист П.Обручев, отвечающий головой за мероприятие, перестарался, решив навести "лоск" - снять уродливый, на его взгляд, всасывающий патрубок с фильтром под капотом, который с неудовольствием могли заметить кремлевские руководители. В итоге на взлете карбюратор забился песком и пылью. Пришлось прервать полет, срочно заняться прочисткой карбюратора. Но, взлетев повторно, самолет все-таки успел пройти над Красной площадью. Правда, на трибуне мавзолея ни Сталина, ни Ворошилова уже не было.. (14878).

1 мая 1940 ДБ-ЛК не довелось поучаствовать в воздушном параде, так как из-за загрязнения карбюратора не запустились двигатели (17489).

1 мая 1940 - Дальний бомбардировщик ДБ-ЛК конструктора Беляева пролетел над Красной площадью. И видела вся страна и лично товарищ Сталин, какие необычные самолеты строят советские конструкторы. Двухфюзеляжный бомбардировщик, четыре члена экипажа которого размещались попарно в двух кабинах: в левом фюзеляже — летчик и стрелок, в правом — штурман и стрелок-радист.

Для такой ответственной акции на Ходынке полностью оснастили и опробовали новичка. Особист П.Обручев, отвечающий головой за мероприятие, перестарался, решив навести "лоск" - снять уродливый, на его взгляд, всасывающий патрубок с фильтром под капотом, который с неудовольствием могли заметить кремлевские руководители. В итоге на взлете карбюратор забился песком и пылью. Пришлось прервать полет, срочно заняться прочисткой карбюратора. Но, взлетев повторно, самолет все-таки успел пройти над Красной площадью. Правда, на трибуне мавзолея ни Сталина, ни Ворошилова уже не было...(22516).

1 мая 1940 г. была утверждена программа разработок вооружения и боеприпасов, составленная с учетом особых мнений армейского руководства, а также НКБ и НКАП, в этом году БЕТАБ-150ДС чертежа 131413 планировалось официально ввести на вооружение. Это было выгодно не только промышленности, но и военным - по плану подачи боеприпасов ВВС КА в первой половине 1940 г. авиабомбы уже должны были поступить в 1-ю и 2-ю отдельные Краснознаменные армии (Дальний Восток) - по 150 штук, столько же - в ЗабВО, 650 штук - в ЛВО, по сотне - в БОВО и КОВО, 25 - в СКВО, по 50 - в ЗакВО и Первую армгруппу (Дальний Восток) и 70 штук - в ОдВО. Намерение ВВС получило официальный статус в Постановлении Главного Военного Совета Красной Армии по системе вооружений от 28 мая 1940 г., где говорилось: «... ввести на вооружение ракетные бетонобойные авиабомбы для бомбометания с пикирования БЕТАБ-150ДС. На период 1940-1943 гг. предусмотреть применение ближними одномоторными двухместными бомбардировщиками и средними двухмоторными бомбардировщиками с пикирования ракетных БЕТАБ-150ДС» (7453).

В период с 1 мая по 25 октября 1940 г. всего на испытаниях отстреляли 1000 снарядов с АМ-А, и все также было без проблем. Таким образом, причину происшедшего Всего на испытаниях следовало искать в неисправности либо мембраны АМ-А, либо в двигателях ракетных снарядов. Сегодня до-|казано, что РС могут сталкиваться друг с другом на траектории, а тогда эта гипотеза даже не принималась к рассмотрению. При стрельбе скорость снарядов достигала 430-450 м/с (с учетом скорости самолета), наблюдатели утверждали, что взрывались именно БЧ. Контрольный отстрел на земле из двух РО, расположенных в 200 мм друг относительно друга ничего не дал. поскольку снаряды подействовали формально. Производство взрывателей АМ-А было налажено на заводе № 369, дистанционных трубок АГДТ — на заводе № 42 имени Масленникова (Куйбышев). Специального взрывателя к ракетным снарядам так и не появилось, но в продолжение развития дистанционные трубки АГДТ-А модели 4-061 и АГДТ-Б модели 4-062 получили в 1940 г. На заводе № 42 имени Масленникова их доработали, унифицировав отдельные детали с «бомбовым взрывателем» АВ-1 и артиллерийской дистанционной трубкой Т-ЗУГ. Кроме того, передаточный заряд с засыпкой пороха заменили пороховыми столбиками. От заводских военных представителей заказчика потребовали обязательной проверки прочности крепления усов к крыльчаткам, времени горения пиротехнического состава при установке АГДТ на ограничитель, а также полигонных испытаний 10 трубок от каждой партии посредством отстрела РС с наземного стенда и установке АГДТ на ограничитель. Тем не менее, весь “набор сюрпризов”не помешал трубкам семейства АГДТ просуществовать на вооружении более 15 лет, благодаря простоте конструкции (11402).

1 мая 1940 г. появился план разработок вооружения и боеприпасов, в 5 пункте которого, в частности, говорилось: «а) Осколочно-фугасные РС-82 считать основным видом крупнокалиберного вооружения истребителей. Параллельно разработать и испытать зажигательный и бронебойный типы 82-мм снаряда (здесь имеется в виду РЗС и РБС с полноразмерными двигателями под РЗ длиной 550 мм. - С.Р.); б) Ракетный осколочно-фугасный снаряд РС-132 поставить на вооружение двухмоторных истребителей и ближних бомбардировщиков».

К 1942-1943 гг. в ВВС КА планировали полностью прекратить производство ракетно-осколочных снарядов с короткими двигателями и перевооружить самолеты ракетно-осколочно-фугасными снарядами с новыми полноразмерными силовыми установками.

Как видно из документа, в переписке в то время военные не конкретизировали не только модель ракетных боеприпасов, но даже не уточняли их назначение и наименование. В ряде случаев они даже в 1940 г. просто именовали их «РС-82» или «РС-132», поэтому идентифицировать, о чем идет речь, удается с очень большим трудом. Кстати, на самом деле оно именно так и получилось. К 1943 г. снаряды РОС-82 и РОС-132 в авиации полностью израсходовали, и возобновлять их производство не стали. На смену ракетным снарядам РОС-132 пришли реактивные М-13 (артиллерийский аналог авиационных РОФС-132), а вот в калибре 82 мм подобной замены не получилось. И хотя ракетные РОС-82 заменили реактивными М-8, это были артиллерийские аналоги укороченного авиационного.

Промышленное производство РОФС для авиации требовало выработать полный набор правил их приемки. В 1940 г. военные представители УВВС на механических и снаряжательных заводах получили временные технические условия. В них, в частности, качество самих ведущих штифтов и их установки на корпусе двигателей боеприпасов требовалось проверять нагрузкой в 200 кг для РОФС-82 и 500 кг для РОФС-132 в течение 6° с. Среди объемного перечня обычных для такого производства тестов на качество любопытен и такой момент, как испытание корпусов БЧ, Двигателей и сопловых крышек в ОТК механических заводов «на звук». Для этого использовали специальные молотки с медными бойками. Кроме того, корпуса двигателей РОФС подлежали гидравлической проверке Давлением 300 кг/см:, создаваемым постепенно.

Часть РОФС, окончательно снаряженных инертными взрывателями АМ от каждой партии изготовленных боеприпасов требовалось отправлять с наземных стендов с углом возвышения направляющей РОФС-82 должны были пролететь не менее 8000 м. а РОФС —132 - не менее 9000 м. При этом нх отклонения по дальности допускалось не более 1/100, а по боковому направлению — 1/50 дистанции стрельбы.

На этапе отработки и испытаний РОФС их БЧ снаряжали нейтральной смесью, эквивалентной по массе и объему боевому заряду из тротила. В начале 30-х годов для этого применяли смеси на основе песка. Сухой нагретый песок засыпали в расплавленный парафин или канифоль. Полученной кашеобразной смесью БЧ заполняли вручную до требуемой массы. Однако такая нейтральная смесь отличалась от тротила по удельному весу, а потому удовлетворяла лишь при испытаниях коротких БЧ-1 с малым коэффициентом наполнения ВВ.

Позже, когда габариты БЧ выросли почти в два раза, их заполнять стали чистой серой. По-видимому, именно это послужило предпосылкой! к тому, что на БЧ инертных РС наносил и желтую кольцевую полосу. Позже их полностью окрашивал и масляной краской в желтый цвет с нанесением на корпусе БЧ трафарета «нейтральная смесь». Снаряды с нейтральным снаряжением БЧ использовали для отработки ракетных двигателей и оценки внешнсбаллистичсских характеристик.

В этом случае на стабилизаторах, кроме того, отсутствовала надпись «детонаторы вложены», а при стрельбе ими в головное очко помещали либо габаритно-весовой макет дистанционной трубки, либо оно было закрыто «мастичной» (пластмассовой) пробкой, как в транспортном положении. Для отработки и контрольных испытаний взрывателей и дис-таншюнных трубок в серу БЧ добавляли немного черного или бракованного баллиститного пороха и устанавливали тстриловыс детонаторы. Кроме того, для специфических опытов, связанных с повышенной по-жароопасностью, БЧ некоторых РС заполняли водой.

В отличие от ракетных боеприпасов полевой реактивной артиллерии, для ВВС БЧ боевых РС снаряжали исключительно тротилом. До начала 30-х годов тротил в СССР производили по схеме, заимствованной в 1909 г. в Германии на заводе «Карбонит», в три фазы в чугунных аппаратах периодического действия. Производственный цикл продолжался около 50 ч.

Во второй половине 30-х годов в снаряжательной промышленности применяли главным образом завивку боеприпасов тротилом или сплавами на его основе (70% боеприпасов основного назначения). Заливка была длительным, малопроизводительным и очень опасным процессом, связанным с плавкой ВВ и скапливанием в мастерских большого количества снаряженных боеприпасов, которые полагалось после нее выдерживать несколько часов. Для этого требовались и значительные производственные площади.

К примеру, вкратце типовой технологический процесс снаряжения РОФС на Краснознаменном заводе №80 НКБ имени Я.М.Свердлова в г. Дзержинске Горьковской области выглядел следующим образом. С механического завода в собранном виде поступали пустые неокрашенные металлические корпуса боеприпасов. Их основные составные части были тщательно подогнаны друг к другу, отцентрованы и имели клейма с одинаковыми номерами. На снаряжатсльном заводе отстыкованные корпуса БЧ чистили внутри и снаружи на токарных станках от ржавчины и покрывали шеллачно-канифольным или просто канифольным лаком те их поверхности, которые должны были соприкасаться с ВВ.

Сульфитный тротил собственного производства, расплавленный в аппарате Михайлова, сливали через мелкую сетку небольшими порциями (по 60-65 кг) в переносные бачки и шимозиронали деревянным теслом вручную «до степени второго кристалла».

В головное очко БЧ перед заливкой ВВ устанавливали заливочный латунный болт, натертый парафином «во избежание приставания тротила к металлу». Болт одновременно служил пробкой (БЧ заливали со стороны дна) и пуансоном для формования углубления под запальный стакан детонатора (диаметр болта - 24 мм, длина - 90 мм с посадочной резьбой). На нижнюю часть корпусов БЧ одевали «чехлы» (колпаки, обшитые парусиной), опускали в «футляры» (деревянные бочки, обшитые войлоком и парусиной) и устанавливав в заливочные ванны для незначительного подогрева.

БЧ РС крупного калибра заливали в три приема - на половину емкости, до резьбовой части установки дна и вместе с заливочной воронкой. Густота тротилового расплава (степень шимозации) двух порций была одинаковой — так называемый «полный второй кристалл». Затем выполняли «уход» - выдерживание в течение 55-60 мин. Питательную воронку заливали тротилом, шимозированным «неполным вторым кристаллом». Сверху на залитые таким образом БЧ также одевали чехлы и выдерживали не менее 35 ч. После охлаждения БЧ освобождати от воронок, чехлов и футляров опиливали «прибыль» ВВ, вынимали заливочные болты и в в понетках по узкоколейной железной дороге перевозили в мастерскую пя обрезки донного среза.

Из вагонеток БЧ по монорельсу на талях поступали к станку, где специальным фигурным сверлом (по форме дна БЧ) обрезали только донную часть. Затем в мастерской для чистки резьбы тщательно вручную медными или латунными крючками удаляли из канавок остатки тротила и после нескольких промывок спиртом покрывали срез ВВ одним слоем лака. В мастерской снаряженную БЧ помешали в «мортиру» - специальный зажим по форме оживала корпуса. Установив на донном срезе требуемое количество асбестовых, картонных, жестяных и свинцовых прокладок, внутреннее дно БЧ завинчивали на суриковой мастике, затягивая его до упора от руки. Круглые асбестовые и картонные прокладки служили для термоизоляции ВВ от стального дна БЧ, разогретого работающим двигателем. Жестяная прокладка того же диаметра предохраняла картонные и асбестовые от смятия при затягивании внутреннего дна БЧ. Кольцевая свинцовая прокладка уплотняла резьбовое соединение БЧ с чвигателем, предохраняя его от утечки газов и исключая их влияние на траекторию снаряда. Здесь же БЧ снаружи еще раз чистили струей песка от ржавчины, образование которой неизбежно сопровождает процесс заливки тротилом, После обезжиривания спиртом всей поверхности изделие было готово к наружной покраске.

Иногда применение пескоструйного аппарата не давало эффекта (особенно, если корпус БЧ был с осколочной насечкой), тогда отдельные участки БЧ и раковины очищали наждачной бумагой или металлической щеткой вручную. После повторной промывки спиртом корпуса либо покрывали, олифой в два слоя, либо окрашивали в определенный цвет.

В это же время, в других мастерских завода рабочие занимались отстыкованными корпусами ракетных двигателей. У снятых оперения и крышки сопла они чистили и промывали резьбовые соединения. В крышку-сопло помещали дополнительный сопловой воспламенитель производства завода №59, заколачивали диафрагму (эта операция разрешала применять 300-граммовые молотки) и на ней крепили тесемками основной сопловой воспламенитель. В дно камеры двигателя помешали донный воспламенитель, закрепляя его картонными кольцевыми тарелями на шеллачном лаке. Смазав резьбу суриковой мастикой, стыковали БЧ с корпусом двигателя, затягивая в «мортире» до совпадения рисок, нанесенных заранее, и фиксировали соединение стопорными винтами, предварительно смазанными шеллачным лаком.

После этого в камеру ракетного двигателя параллельно стенкам цилиндра по одной укладывали пороховые шашки завода №59 в строюм порядке с заданной технологией снаряжалия РЧ. Разрезанную поперек пополам помешали с краю в первом ярусе, а вторую - в последнем. Таким образом, стыки в одной из крайних составных шашек оказывались смещенными относительно остальных шашек своего яруса. Этот прием использовали для исключения перемещения ярусов с шашками при транспортировке. После установки крышки-сопла (также на резьбе, смазанной суриковой замазкой) крепили и стабилизатор. В заключение корпус двигателя снаружи промывали спиртом и окрашивали без олифования за один раз масляной краской серо-голубого цвета, а также наносили текстовой трафарет.

Перед укупоркой РОФС в деревянные ящики или индивидуальную в гнездо стакана детонатора устанавливали на лаке тетриловые прессованные шашки, а в очко под дистанционную трубку - мастичную пробку, смазанную снарядной мазью. В ходе снаряжения ракетные боеприпасы любой модели предписывалось оберегать от ударов определенные части конструкции. В частности, к ним относились бронзовые ведущие штифты, грани осколочной насечки на БЧ. переднее и заднее центрирующие утолщения и пр.

На каждом этапе производства корпусов РОФС и их снаряжения заводские военпреды постоянно контролировали состояние и соответствие основных параметров конструкции, что фиксировали в формулярах на партию боеприпасов и ставили личные клейма на корпусах БЧ и ракетной части. Список подлежащих контролю параметров, по требованию заказчика, постоянно возрастал, и к окончанию Великой Отечественной войны РОФС буквально пестрели контрольными отметкой, клеймами и трафаретами.

Как видно, к процессу производства и снаряжения РС относились настолько серьезно, что готовые боеприпасы выглядели подобно игрушке, несмотря на то, что были одноразовыми.

Тетрилоные дополнительные детонаторы для авиационных РС накануне войны производили на заводе №12 НКБ, также снаряжавшем и БЧ сульфитным тротилом. На этом предприятии уже в 1940 г. использовали ускоренный метод кусковой заливки БЧ снарядов РОФС-82 и РОФС-132. Выглядело это следующим образом: на торец запальною стакана внутри ВЧ устанавливали склеенные между собой шеллачным лаком прессованные тротиловые шашки, после чето заполняли свободное пространство кусками или гранулами тротила и заливали тротиловым расплавом все свободное пространство до краев. Таким образом, сверловка в ВВ гнезда под шашки дополнительных детонаторов не требовалась. Срез ВВ фрезеровали и покрывали лаком, а при установке доньев, на него укладывали асбестовый и жестяной кружки для изоляции от горячей ракетной части. Дно в БЧ также завинчивали на резьбе, смазанной суриковой замазкой. Обязательной была проверка запальных стаканов резьбовыми калибрами. После этого в головное очко на пушечной смазке устанавливали пластмассовую или металлическую пробку, боеприпасы укупоривали в яшик и, наносили на их крышке текстовой трафарет и приклеивали предупредительные надписи.

Как неудобства в работе, заводчане отмечали у РОФС-82 необходимость установки запального стакана, а у РОФС-132 - трудности при чистке ребристой наружной поверхности БЧ. В связи с этим неоднократно высказывали предложение проверить осколочное действие последней при изготовлении без насечек или с насечками в одном направлении. В противном случае предлагали корпус БЧ РОФС-132 красить или оксидировать на механическом заводе.

Кстати, оксидирование корпусов РОФС-132 в 1941 г. практиковалось на некоторых механических заводах вместо покраски. Несмотря на то, что боеприпасы при этом были черного цвета (этот цвет тогда еще не был закреплен за учебными РС), они имели полное боевое снаряжение. Оксидирование РОФС-132 сохранилось даже когда УВиМТС ВВС КА разрешило изготавливать корпуса БЧ без осколочной насечки. При этом цветовую маркировку на боеприпасе не наносили (11402).

1 мая 1940 г. был подготовлен план разработок вооружения и боеприпасов, в 5 пункте которого, в частности, говорилось: «В качестве первоочередной задачи считать окончание разработки и ввод на вооружение дистанционной трубки двойного действия (дистанционного и ударного) с установкой (времени срабатывания) из кабины летчика, ввести на вооружение для стрельбы ракетными снарядами коллиматорный прицел ПАН-23» (11402).

Между тем для боеприпасов проникающего действия головные взрыватели были просто неприемлемы. В отличие от обычных бронебойных авиабомб, где серийные пневматические ударные взрыватели переместили в заднюю часть боеприпаса, для бронебойных ракетных снарядов пришлось разработать специализированные устройства. И хотя, на первый взгляд, они конструктивно повторяли артиллерийские донные взрыватели инерционного типа с пиротехническим взведением (у артснаряда при выстреле - от метательного порохового заряда, у ракетного снаряда — от горящего ракетного заряда), проблем разработчикам и испытателям взрыватели доставили немало (11402).

1 мая 1940 г. были утверждены планы разработок вооружения и боеприпасов, одним из пунктов которых значилось требование «Ввести на вооружение БРАБ-200ДС». В результате может создаться впечатление, что боеприпас еще не прошел испытаний, а его уже «на всякий случай» изготавливают небольшими партиями. На самом деле в документах речь идет об авиабомбах одного наименования, по разных моделей. И без уточнения этих данных начинающему исследователю ни за что не понять логики и хронологии событий (11402).

1 мая 1940 г. была утверждена составленная с учетом особых мнений армейского руководства, а также НКБ и НКАП программа разработок вооружения и боеприпасов, согласно которой уже в этом же году БЕТАБ-150ДС планировалось официально ввести па вооружение. Это было выгодно не только промышленности, но и военным - по плану подачи боеприпасов ВВС КА на 1 и 2 кварталы 1940 г. эти авиабомбы уже должны были поступить в 1-ю и 2-ю отдельные Краснознаменные армии (Дальнии Восток) - по 150 штук, столько же в ЗабВО, 650 штук - в ЛВО, по сотне - в БОВО и КОВО, 25 - в СКВО, по 50 - в ЗакВО и первую армгруппу 1альний Восток) и 70 штук - в ОдВО (11402).

1 мая 1940 г. в планах разработок вооружения и боеприпасов в пункте 10 значилось: «Ввести на вооружение ракетно-бронебойные авиабомбы БРАБ-400ДС». В то же время, в проекте Установления ГВС КА по системе вооружения от 28 мая 1940 г. говорилось: «Ввести на вооружение ракетные бронебойные авиабомбы для бомбометания с пикирования БРАБ-500ДС. Утвердить в целях обеспечения перспективы в развитии авиационной техники следующую схему и основные требования к строительству самолетов и моторов на период 1940-43 гг. средние двухмоторные бомбардировщики - предусмотреть применение с пикирования ракетных БРАБ-500ДС» (11402).

Другие оборонные отрасли:

1 мая 1940 была утверждена Программа разработок вооружения и боеприпасов (7453, 506).

На 1 мая 1940 г. в запасах РККА имелось 6075000 винтовок, 25000 пистолетов-пулеметов и 948000 пистолетов и револьверов (15770).

На 1 мая 1940 в Красной Армии имелось 1460 мотоциклов с коляской и 7925 мотоцикл без коляски. Из имевшихся в наличии к устаревшим типам, подлежащим снятию с вооружения относились 2950 мотоциклов Л-300, ИЖ-7 и НАТИ А-750 (19776).

С 1 мая 1940 г. на ИжМЗ начали заготавливать детали для первой массовой партии из 400 экземпляров ИЖ-9. Сборку ИЖ-9 на конвейере начали 1 июня 1940 г. [4.124]; в этом же году на ИжМЗ планировали изготовить ИЖ-8 - 1450, а ИЖ-9 - 4050, всего - 5500 экземпляров. Однако из-за неудачной подготовки серийного производства ИЖ-9 сделали гораздо меньше - 833, зато ИЖ-8 - несколько больше плана - 1556, всего - 2389 экземпляров. При этом сделали два мотоцикла ИЖ-12, прообразом которого была новая модель ленинградского завода «Красный Октябрь» Л-8 [4.129] (11429).

На 1 мая 1940 (из приложения к акту о приеме Наркомата обороны СССР С. К. Тимошенко от К. Е. Ворошилова:

СРЕДСТВА РАДИОСВЯЗИ

Тактико-технические данные средств связи, принятых на вооружение Красной армии

1. Радиостанция РАТ

Автомобильная приемопередающая, телеграфно-телефонная, симплексно-полудуплекс-

ная.

Применялась в радиосетях Генерального штаба и для связи с дальними бомбардировщиками.

Диапазон передатчика: 2,5—12 МГц (381 фиксированная волна, ф. в.). Диапазон приемников: 1,5—13,5 МГц. Мощность: 1000 Вт.

Виды работ: телеграф, телефон, быстродействие, буквопечатание с помощью помехо- защищенной аппаратуры «Алмаз».

Дальность действия: телеграф — 2000 км, телефон — 600 км.

Источники питания: силовой агрегат — двигатель ГАЗ и три генератора постоянного тока (БРА-С2, АРН-С2, ЦРС-2); зарядный агрегат Л-6 с генератором ЗДН-3000; аккумуляторные батареи 5 НКН-60 и 64 АКН-2,25.

Транспортная база: передающая и приемная машины на ЗИС-5, силовая на ЗИС-6. Удаление передающей машин от узла связи до 7 км. Состав команды: 17 чел. Время развертывания: 2 часа.

Радиостанция выпускалась в 1937—1941 гг., усовершенствовалась в 1942 г. Выпускался стационарный вариант радиостанции РАТ-Г

2. Радиостанция РАФ

Автомобильная телеграфно-телефонная, симплексно-полудуплексная, комбинированная ДВ- и КВ-диапазонов.

Применялась в радиосетях фронта, а также для связи аэродромов с самолетами. Диапазон передатчика: 0,25-0,75 МГц (31 ф. в.); 2,5-12 МГц (381 ф. в.). Диапазон приемников: 0,75-12 МГц. Мощность: 400-500 Вт.

Виды работ: телефон, телеграф, быстродействие (60-80 слов в мин.). Дальность действия: в СВ-диапазоне телеграф — 600 км, телефон — 300 км; в КВ-диапазоне телеграф — 1000 км, телефон — 600 км.

Источники питания: бензоэлектрический агрегат Л-6/2 с генератором постоянного тока РДН-2500; умформеры РУН-120А, РУН-10; аккумуляторные батареи 5 НКН-60.

Транспортная база: в автомобиле ЗИС-6 или ГАЗ-ААА, а также ящичный вариант. Состав команды: 5 чел.

Время развертывания: РАФ — до 30 мин.; РАФ КВ — 10-12 мин. Радиостанция выпускалась с 1939 г. С 1942 г. выпускались модификации радиостанции РАФ-КВ-1, РАФ-КВ-2, РАФ-КВ-бис, РАФ-КВ-3, РАФ-КВ-4, РАФ-КВ-5, в которых исключен ДВ-диапазон и вид работы «быстродействие».

3. Радиостанция 11АК (11АК-М1)

Автомобильная телеграфно-телефонная. Применялась в радиосетях фронта и армии и для связи с самолетами.

Диапазон передатчика: 2,5—4,5 МГц (81 ф. в.). Диапазон приемника: 2,5—5,25 МГц.

Мощность: 600 Вт в телеграфном и 300 Вт в телефонном режимах. Дальность действия: телеграф — 700 км, телефон — 350 км.

Источники питания: бензоэлектрический агрегат Л-6/2 и генератор постоянного тока РДН-2500, аккумуляторные батареи 4НКН-45 и 64 АКН-2,25. Транспортная база: на двух автомобилях ГАЗ-ААА. Состав команды: 8—9 чел. Время развертывания: 12—15 мин. Радиостанция выпускалась с 1933 г.

Модернизированная радиостанция ПАК-М1 имела расширенный диапазон передатчика (2,5—7,5 МГц) с несколько увеличенной мощностью.

Заменялась радиостанцией РАФ-КВ по мере ее производства и поставки.

4. Радиостанция РБ (3-Р)

Переносная приемопередающая, телефонно-телеграфная, полудуплексная. Применялась в радиосетях стрелковых и артиллерийских полков. Диапазон передатчика и приемника: 1,5—6 МГц (281 ф. в.). Мощность: 0,5 Вт.

Дальность действия: телеграф — 50 км, телефон — 30 км. Источники питания: две батареи 2НКН-22 и четыре БАС-60. Время развертывания: 20 мин.

Состояла из двух упаковок и антенной укладки общим весом 28 кг, при транспортировке укладывалась в ящик.

Переносилась двумя радистами.

В кавалерии применялся вьючный вариант радиостанции РБК весом до 52 кг. Радиостанция выпускалась с 1938 г.

С 1942 г. заменялась радиостанцией РБМ по мере ее производства и поступления в войска.

5. Радиостанция РБМ

Переносная приемопередающая, телефонно-телеграфная, полудуплексная. Применялась в радиосетях стрелковых полков и артиллерии. Диапазон: 1,75-6 МГц (271 ф. в.). Мощность: телеграф — 1,3 Вт, телефон — 0,7 Вт.

Дальность действия: телеграф — 50 км (на выбранных волнах до 250 км), телефон — 30 км. Источники питания: две батареи 2НКН-22 и четыре БАС-60.

Комплект радиостанции состоял из двух упаковок и антенной укладки общим весом 30 кг. Переносился двумя радистами. Время развертывания: 20 мин.

6. Радиостанция РБС (4Р)

Переносная УКВ приемопередающая телефонная радиостанция.

Применялась в радиосетях стрелковых батальонов и в артиллерии.

Диапазон: 33,25-40,5 МГц (58 ф. в.).

Мощность: 0,25 Вт.

Вид работы: телефон.

Дальность действия: 3-5 км.

Имеется устройство, допускающее тональный вызов по радио и применение радиостанции в качестве телефонного аппарата.

Источники питания: одна батарея 2НКН-10 и две БАС60. Переносилась одним радистом в двух упаковках общим весом 12 кг. Время развертывания: 3 мин.

Выпускалась с 1940 г. Имелись модификации РБС-1, РБС-2.

7. Радиостанция 9Р

Применялась для двухсторонней телефонной связи бронеобъектов (танки Т-34 и самоходные установки).

Диапазон частот передатчика: 4—5,6 МГц. Диапазон частот приемника: 3,75—6 МГц (66 ф. в.). Мощность: 5—8 Вт.

Дальность действия: на стоянке — 25 км, на ходу — 18 км. Источники питания: бортовая сеть бронеобъектов. Обслуживалась стрелком-радистом.

Выпускалась с 1941 г. Модифицированный вариант радиостанции с обозначением 9-РМ выпускался с 1943 г.

6. Радиостанция «Север»

Переносная приемопередающая, телеграфная. Применялась для связи с отрядами в тылу противника. Диапазон передатчика: 2,56—5,8 МГц (181 ф. в.). Диапазон приемника: 2,22—6,66 МГц.

Предусмотрена стабилизация частоты передатчика тремя кварцами, придаваемыми радиостанции.

Мощность передатчика: 2,5 Вт.

Дальность действия: 10—15 км, на выбранных волнах — до 300 км. Источники питания: четыре батареи БАС-60 и два элемента ЗС. Время развертывания: 3—5 мин.

Размещалась в двух упаковках общим весом 14 кг. Переносилась одним радистом. До 1942 г. изготовлялась радиостанция «Север» с диапазоном частот: передатчика — 3,62-6,25 МГц, приемника — 3,62-12,25 МГц.

9. Радиостанция «Прима»

Переносная приемопередающая, телефонно-телеграфная.

Применялась в радиосетях парашютно-десантных частей и партизанских отрядов. Диапазон частот: 3,3-5 МГц разбит на 6 кварцованных волн. Мощность передатчика: 5 Вт. Дальность действия: до 300 км.

Источники питания: генератор с ручным приводом ДРГТ-6А, аккумуляторы 2НКН-10, две батареи БАС-60.

Время развертывания: 3-5 мин.

Размещалась в трех ранцевых упаковках, приспособленных для парашютного десантирования общим весом 46 кг, переносилась тремя радистами.

ПРОВОДНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ

1. Телеграфный аппарат Бодо

Буквопечатающий дуплексный телеграфный аппарат синхронного типа. Применялся для телеграфной связи в звене Генеральный штаб — фронт (армия). До 1944 г. использовались модификации аппарата, созданные ранее для стационарных узлов различных ведомств.

Наиболее распространенный двукратный аппарат Бодо типа 2БД-2Г был громоздким, состоял из 16 упаковок общим весом 1100 кг. Свертывание и развертывание аппарата занимало от 4 до 6 часов.

С 1944 г. в войска стал поступать полевой вариант двукратного аппарата Бодо (2БДА-43).

Дальность связи: по 4-миллиметровому стальному проводу (одному) постоянной воздушной линии связи 500—600 км (через ретрансляции практически без ограничения); по радио (с приставкой буквопечатания) — в пределах дальности радиосвязи.

Техническая скорость обмета в двукратном дуплексном режиме: 800 знаков (букв, цифр) в минуту.

Реальный эксплуатационный обмен: 10—15 тыс. знаков в час.

Время развертывания (свертывания): 15—20 мин.

Комплект аппарата 2БДА-43 состоит из пяти упаковок общим весом 300 кг.

2. Телеграфный аппарат СТ-35

Стартстопный ленточный буквопечатающий телеграфный аппарат.

Широко применялся для обеспечения телеграфной связи во всех звеньях управления.

Дальность связи: по постоянным воздушным линиям связи — до 300 км; по полевым шестовым линиям — до 100 км; по полевому кабелю ПТГ-19 — до 50 км.

Техническая скорость передачи: 380 знаков в минуту.

Реальный эксплуатационный обмен: 1200—1800 знаков в час.

Время развертывания и вхождения в связь: 15—20 мин.

Вес: 28 кг (40 кг с укладкой).

Серийно выпускался с 1936 г. Многократно модернизировался. Заменялся аппаратами ЛТА-5, ЛТА-8.

3. Телеграфный аппарат Морзе

Широко использовались различные модификации аппарата образцов 1910, 1936, 1938 гг. фирмы «Сименс-Гальске» и др. Все они построены на основе применения неравномерного кода Морзе.

С 1944 г. в войска стал поступать модернизированный полевой аппарат Морзе (М-44).

Дальность связи: по постоянным воздушным линиям связи — до 750—800 км; по полевым шестовым линиям — до 150 км; по полевому кабелю ПТГ-19 — до 75 км.

Практический эксплуатационный обмен: 400—450 слов в час.

Время развертывания и вхождения в связь: 10 мин.

Вес: 19 кг (23 кг с укладкой).

4. Телефонные аппараты УНА-Ф-42 и УНА-И-42

Унифицированные телефонные аппараты с фоническим (УНА-Ф) и индукторным (УНА-И) вызовом.

Применялись для внутренней и внешней телефонной связи подразделений, частей и соединений всех родов войск.

Дальность связи: по кабелю ПТФ-7 — до 15—18 км; по стальным цепям постоянных воздушных линий связи — 100—120 км.

Первые модификации аппаратов созданы в 1928 г. Все аппараты размещалась в деревянных корпусах.

Аппараты типа УНА-Ф просты по устройству. В довоенное время и в первые военные годы (при жестком дефиците полевого кабеля) они имели существенное преимущество — на однопроводных линиях индукторный вызов практически не проходил.

Основной недостаток аппаратов типа УНА-Ф — возможность создания коммутаторов только малой емкости (10—12 абонентов) из-за трудностей фиксации вызова.

С появлением возможности строительства двухпроводных линий благодаря надежности фиксации вызова аппараты типа УНА-И вытеснили фонические.

Из-за наличия индуктора аппарат УНА-И-42 сложнее по устройству и больше по габаритам и весу в сравнении с УНА-Ф-42 (5 кг и 3,2 кг соответственно).

На смену аппаратам типа УНА-Ф и УНА-И с 1944 г. начал поступать аппарат ТАИ-43.

5. Полевой коммутатор К-10

Применялся для внешней и внутренней связи в полках и батальонах. Рассчитан на подключение 10 линий (абонентов) с индукторными аппаратами. Возможно спаривание двух коммутаторов.

Обеспечивает прием вызова и отбоя на вызывной клапан, который надежно срабатывает от индуктора телефонного аппарата (при сопротивлении абонентской цепи от 0 до 15 кОм). Клапаны могут быть дублированы подключением вызывного звонка.

Своих разговорно-вызывных приборов не имеет—обслуживается телефонным аппаратом. Абоненты соединяются с помощью соединительных гнезд и шнуров со штепселями. Обеспечивается парное и циркулярное соединение всех абонентов. Вес: 7,5 кг.

Габаритные размеры: 300x150x195 мм.

6. Полевой коммутатор ПК-30

Применялся для внутренней и внешней телефонной связи командных пунктов и штабов соединений, их связи с абонентами других телефонных станций МБ или ЦБ.

Обеспечивал подключение: абонентов с индукторными аппаратами — 25, абонентов с фоническими аппаратами — 3.

Соединительных линий к другим телефонным станциям: 2. Возможно спаривание двух ПК-30.

Соединения абонентов с помощью шнуров аналогично К-10. В отличие от коммутатора К-10 вызывные и отбойные клапаны отдельные. Обслуживание коммутатора с использованием специальной гарнитуры телефониста. Вес: с упаковкой 80 кг.

Габаритные размеры укладки: 590x450x615 мм.

7. Полевой телефонный кабель ПТФ-7

Предназначен для обеспечения низкочастотной телефонной связи на расстоянии до 15—25 км.

Сопротивление постоянному току: 450 Ом/км. Имеет три медные и четыре стальные проволоки. Разрывная прочность: не менее 50 кг. Наружный диаметр: 3,5 мм. Вес: 15 кг.

Серийный выпуск различных модификаций кабеля с 1933 г.

8. Полевой телеграфный кабель ПТГ-19

Предназначен для обеспечения телеграфной и телефонной связи на расстоянии до 45-50 км.

Сопротивление постоянному току: 110 Ом/км. Имеет семь медных и 12 стальных проволок. Разрывная прочность: не менее 100 кг. Наружный диаметр: 4,5 мм. Вес: 27,5 кг.

Серийно выпускался с 1931 г. (15123).

Армия:

1 мая 1940 г. вышел приказ НКО С приветствием личному составу Краной Армии по случаю праздника 1 Мая № 101.

Сегодня народы нашей страны празднуют 1 Мая — день боевого смотра революционных сил рабочего класса, традиционный праздник трудящихся.

Советский Союз этот день отпразднует особо торжественно потому, что наряду с ощутительными победами, одержанными им за истекший год во всех областях мирного труда и социалистической культуры, Вооруженные Силы Советского государства вписали новые славные страницы в победную историю нашей великой Советской Родины. Дальновидная и умная политика нашей партии и правительства под руководством товарища Сталина избавила нашу страну от войны на Западе, в которую нас пытались втянуть англо-французские империалисты. Война англо-французского блока против Германии разрастается и постепенно захватывает в свою орбиту новые государства и народы. На востоке по-прежнему полыхает пожар войны.

Позиция нашего государства во внешней политике, со всей большевистской ясностью изложенная главой правительства товарищем Молотовым перед Верховным Советом СССР и единодушно им одобренная, «заключается в том, чтобы обеспечить мир между народами и безопасность нашей страны».

Эта неизменно проводимая в жизнь политика обеспечивается соответствующими договорами с соседними государствами и непреклонной волей 183-миллионного народа, подкрепляемой всей мощью Вооруженных Сил нашего государства.

Осенью прошлого года, вместо договора и укрепления добрососедских отношений, правительство Финляндии, став игрушкой в руках своих «могущественных» покровителей, пошло на провокацию войны против Советского Союза.

Советское правительство незамедлительно приняло меры по обеспечению безопасности Ленинграда и наших северо-западных границ. Под мощным ударом войск Ленинградского военного округа белофинская армия была разбита и на Карельском перешейке уничтожена укрепленная так называемая линия Маннергейма, над которой много поработали лучшие специалисты инженерных войск и генеральных штабов империалистических государств, готовя плацдарм для нападения на Советский Союз.

Линия Маннергейма, построенная по типу линии Мажино и линии Зигфрида, состояла из многих сотен мощных железобетонных укреплений, с артиллерией и пулеметами, с подземными ходами сообщения, минными полями и противотанковыми экскарпированными рвами, надолбами и другими многообразными препятствиями, с огромным количеством гранитно-деревоземляных боевых сооружений, проволочных заграждений и т. д. Провокаторы войны надеялись на линию Маннергейма, как на неприступную крепость, о которую должны были разбиться любые вооруженные силы.

Но линия Маннергейма рухнула под ударами доблестных частей Ленинградского военного округа. Сталинское утверждение о том, что нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять, и здесь полностью подтвердилось. Красноармейцы, командиры и политработники в этой схватке еще раз показали не только высокие моральные качества Красной Армии, ее непреклонную волю и грозную силу советской военной техники, но также и умение пользоваться этой техникой в любых условиях современной войны. Вместе с финской армией были разгромлены и силы ряда империалистических государств, которые из кожи лезли, чтобы финляндскую военную авантюру превратить в большую войну против Советского Союза.

Военные действия последних месяцев обогатили Красную Армию новым боевым опытом. Этот опыт надо изучать, необходимо извлечь из него все уроки, поскорее изжить, ликвидировать все недочеты, обнаруженные в ходе боевых операций, усилить и продолжать совершенствовать все положительные стороны, выявленные в ходе боевых действий. Большевикам не свойственно топтаться на месте, цепляться за старое, если оно бесполезно, не свойственно упиваться победами и почивать на лаврах. Жизнь идет вперед. Она требует непрестанного роста Красной Армии, обогащения военной мысли, развития военного искусства и боевого совершенствования кадров Красной Армии.

Империалистические поджигатели войны пытались и не раз еще будут пытаться повернуть острие войны против Советского Союза. Это заставляет нас быть всегда начеку, крепить и совершенствовать боевую мощь Красной Армии, не покладая рук работать над дальнейшим повышением боевой выучки ее частей, быть готовыми отражать возможные попытки нападения врага на нашу Родину и быть всегда как следует готовыми предупредить эти нападения.

Да здравствует Первое мая!

Да здравствует Красная Армия!

Да здравствует партия Ленина — Сталина — руководитель и организатор наших побед!

Да здравствует наш великий Сталин!

Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза К. Ворошилов (10624).

Жизнь и внутренняя политика:

1 мая 1940 года в длинных колоннах демонстрантов, шедших перед мавзолеем на Красной площади, двигался и небольшой серый автомобиль. Неброский, он должен был стать важным этапом в жизни страны. Уже с конца 1939-го в газетах появлялись заметки: на заводе имени КИМ (Коммунистический Интернационал Молодежи) вот-вот начнут производство машины, рассчитанной на частных владельцев. А ведь пока в СССР купить можно было лишь подержанный автомобиль, новый – только за особые заслуги перед государством. Даже «Пионерская правда» в декабре 1939-го рассказала о КИМе, подчеркнув, что этой компактной машиной легко сможет управлять «шофер-любитель, сам хозяин». В общем, все в соответствии с лозунгом вождя: «жить стало лучше, жить стало веселее». Правда, весной 1940-го завод еще предстояло дооснастить, автомобиль существовал всего в трех прототипах, и над ним уже сгущались тучи... Разговоры о малолитражке (по классификации тех лет – мотор до 1,5 л) – более экономичной, чем ГАЗ-М1, рассчитанной не только на государственные учреждения, но и на частных владельцев, – вели еще с середины 1930-х. Основной трибуной сторонников «народного» автомобиля был журнал «За рулем». Летом 1938-го известный популяризатор- инженер Г. В. Зимелев писал о малолитражке даже в «Правде». Страна жила чудовищным сочетанием страха, массовых арестов и расстрелов и… надежд на светлое будущее, в том числе с народным автомобилем. Эти чаяния совпали с планами руководства страны, которое старалось доказать миру, что советские граждане живут все лучше и лучше. А значит, как и французы, немцы, англичане, не говоря об американцах, смогут ездить на собственных машинах. Десятого января 1939-го СНК (Совет народных комиссаров) и ЦК ВКП(б) выпустили постановление об организации производства малолитражки в Москве на заводе имени КИМ. Планировали уже в 1939-м выпустить не менее 100 автомобилей. Специалисты во главе с бывшим директором ЗИС И.А. Лихачевым, занявшим в феврале пост наркома среднего машиностроения (туда входило Главное управление автопрома), наверняка понимали, что срок нереальный. Но говорить об этом публично, конечно, не могли. Завод на Остаповском шоссе, в поселке Текстильщики, собиравший полуторки из деталей ГАЗ, предстояло, по сути, перестроить. Да и какой именно автомобиль выпускать, еще никто не знал. В феврале 1939-го проектом занялся НАТИ. Главным конструктором КИМ-10 (строго говоря, это обозначение появилось значительно позже, в 1939-м в документах писали просто «малолитражный автомобиль») назначили А.Н. Островцева. Двигатель поручили разрабатывать отделу И.И. Лыткина. За создание кузова отвечал ГАЗ. В феврале 1939-го сотрудники НАТИ интенсивно испытывали зарубежные модели, в том числе «Опель Кадет», «Остин-Севен», «Адлер-Трумф», «Форд-Префект». Последний признали лучшим, хотя на скверных подмосковных дорогах за 6000 км ломались ушки рессор и быстро изнашивались пальцы шкворней, трескались крылья и рама. Впрочем, «Форд» действительно был самой простой, но современной и сбалансированной машиной (к слову, его мотор объемом 1,17 л после модернизаций ставили на европейские «форды» и в начале 1960-х). В выборе прототипа сыграло свою роль и доверие к марке: ведь, по сути, именно «форды» выпускал в те годы ГАЗ. Теперь, в отличие от полуторки и «эмки», лицензию покупать не собирались: предстояло скопировать и по возможности улучшить зарубежную модель. Интересно, что выбрали именно британский «Префект», а не его немецкий аналог «Эйфель» (11718).

На малолитражку работало несколько советских заводов. ЗИС делал часть штампов и должен был поставлять КИМу рессоры. ГАЗ брался изготовить часть оснастки для кузовных деталей. В Ярославле осваивали новые шины. Дела шли отнюдь не гладко. Нередко по утрам на заводах недосчитывались арестованных ночью специалистов, остальные работали по 12–14 часов в сутки. Не хватало самых элементарных вещей, даже бумаги для чертежей! Из США, куда выехали горьковчане, чтобы следить за выпуском и отгрузкой заказанного оборудования, шли тревожные письма: в чертежах, по которым работали американцы, полно ошибок. А ведь уже в 1939-м предстояло получить 589 заокеанских станков. В автомобиле было много новых для советской промышленности решений. Рама (по сути два подрамника) соединялась с кузовом жестко, мотор для своего объема очень мощный – 30 л.с. Планы производства – 50 тыс. машин (35 тыс. с закрытым и 15 тыс. с открытым кузовом) и 58 тыс. двигателей в год. Вполне европейский уровень: в Германии в 1938-м выпустили около 82 тыс. легковых «опелей» и чуть меньше 40 тыс. ДКВ. Конечно, ни о каких 100 автомобилях в 1939-м не могло быть и речи: в ноябре строительство завода отставало от плана на два с половиной месяца, а наркомат лишь утвердил макет первенца. По сравнению с «Фордом» КИМ-10-50 (первое число – марка двигателя, второе – кузова) был просторней, имел цельнометаллическую крышу. У английской машины, как у многих недорогих европейских моделей того времени, середина была из дерматина. К весне 1940-го построили три образца КИМ, один из которых и ехал в колоннах демонстрантов 1 мая. Тем временем на заводе налаживали отечественное и импортное оборудование… В августе вышло постановление СНК и ВКП(б) с резкой критикой создателей машины и наркома Лихачева, «самовольно изменивших конструкцию автомобиля». Основные недостатки, по мнению всезнающих начальников: увеличенный кузов и багажник, малый дорожный просвет (нужно 185–190 мм, а у «Форда» было всего 150), наличие подножек и отдельно стоящих, а не вмонтированных в кузов фар. В общем-то, исправить все это было не слишком сложно. Но следующий пункт постановления гласил: сделать автомобиль четырехдверным – на шасси КИМ-10, с кузовом, скопированным с «Опеля-Кадет». Выпуск двухдверных машин запретить! Несмотря на диктатуру, одна рука часто не ведала, что делает другая. Корреспондент «Известий», побывав на заводе, 1 октября 1940-го выдал парадную заметку о начале серийного производства КИМ-10. Автомобиль затребовали в Кремль. Легенд об этом смотре много, свидетельств, которым можно верить, – нет. Зато известны итоги: арестовали директора КИМ Кузнецова (в 1942-м его, к счастью, выпустили) и сняли с должности наркома Лихачева. Его всего лишь вернули директором на ЗИС. В январе 1941-го приняли решение все же собрать из готовых комплектов деталей 500 машин. А в Горьком уже работали над четырехдверным КИМ-10-52. Правда, машину скопировали не с «Опеля-Кадет», а с очень похожей, но более просторной «Олимпии». Очевидно, она больше подходила конструкторам, а внешне неопытный, даже начальственный взгляд вряд ли бы отличил один «Опель» от другого. Планировали построить два прототипа, но, видимо, успели сделать всего один. До начала войны в Москве выпустили примерно 450 КИМов. Осенью 1941-го построили совсем немного (вероятно, единицы) командирских машин с упрощенными кузовами, так называемых тачанок. В конце 1941-го завод фактически перестал существовать: часть оборудования вывезли, производство встало. В 1942-м заново набрали работников, которые потихоньку начали ремонтировать грузовики, в том числе полученные по ленд-лизу. В 1944-м руководство завода и немногочисленные конструкторы задумались о возобновлении производства автомобилей. Но ни оборудования, ни полного комплекта документации не было. Правда, в Горьком сохранился прототип КИМ-10-52. Шестнадцатого июня 1945-го его вместе с ЗИС-110 и «Победой» в Кремле показывали Сталину и иным руководителям страны. КИМ окончательно отправили в отставку, решив выпускать «Опель Кадет», который превратился в СССР в «Москвич-400». Немногочисленные КИМы, пережившие войну и попавшие-таки в руки частников, со временем переделывали почти до неузнаваемости, а чаще просто отправляли на свалку. Теперь редчайшие, чудом дожившие до наших дней экземпляры по карману лишь очень богатым поклонникам отечественного ретро. Тем, кто более 60 лет назад создавал неброскую малолитражку, такое не виделось даже в самом фантастическом сне... (11718).

За рубежом:

1 мая 1940 - Первый полет Douglas SBD Dauntless.

Это американский палубный пикирующий бомбардировщик-разведчик. В ВВС США получил обозначение A-24 «Бэнши» (англ. A-24 Banshee). Самолёт представлял собой свободнонесущий низкоплан, имевший цельнометаллическую конструкцию, за исключением полотняной обшивки рулевых поверхностей.

Считается наиболее удачным палубным пикирующим бомбардировщиком американских ВМС в годы второй мировой войны. Именно эти самолёты атаковали японскую авианосную группу у атолла Мидуэй, нанеся урон, от которого Императорский флот так и не смог оправиться. Всего было выпущено 5936 самолёта «Dauntless» всех вариантов (22516).

1 мая 1940 немецкая авиация атакует британский авианосец HMS Glorious у берегов Норвегии. Ее встречают Gloster Sea Gladiators  (20795).

Норвегия сдалась 1 мая 1940 и уже 10 мая 1940 вторжением в Голландию, Бельгию и Люксембург начался блицкриг А.Гитлера (270). 10 мая 1940 немцы нанесли удар по 100 аэродромам на глубину 400 км (278,403) уничтожив сотни машин. Опять, как и в случае бомбардировки 22 польских аэродромов этот урок не пошел нам впрок. 11 мая гитлеровские бомбардировщики уничтожили Брюссель и 15 мая голландская армия сдалась, а немцы вошли на территорию Франции (270). Резкое изменение хода войны в Европе привело к тому, что Правительство Чемберлена было вынуждено уйти в отставку и главой кабинета с 19 мая стал У.Черчиль.

1 May 1940 Norway surrenders (270).

1 мая 1940 Норвегия капитулировала (270).

1 мая 1940 официально объявлено об отмене в связи с войной Олимпиады 1940 года (4962).

Авиапромышленность:

С 2 по 15 мая 1940 проходили гос. испытания СБ-РК2-М105 ВИШ-22 (790,11).

Другие оборонные отрасли:

За рубежом:

2 мая в 1940 году состоялся первый полет английской многоцелевой летающей лодки «Уолрэс Mk II» (Х1045) с деревянным фюзеляжем (самостоятельная разработка инженеров "Сондерс-Ро"), под управлением шеф-пилота Джорджа Пикеринга. Первый полет "Уолрэса Mk.II" (Х1045) состоялся 2 мая 1940 г. под управлением того же Джорджа Пикеринга. В своем отчете от 8 мая пилот отмечал, что управление самолетом в полете фактически ничем не отличается от предыдущего варианта, а разбег и пробег стали более комфортными из-за лучших шумоподавляющих характеристик дерева по сравнению с металлом. Появление данной модификации объяснялось тем, что в начавшейся Второй Мировой войне Британия из-за немецкой морской блокады стала ощущать нехватку дюраля (14879).

2 мая в 1940 году немецкий истребитель «Bf 109Е» из-за небольшой неполадки приземлился в Амьене, где дислоцировалась 1-я эскадрилья королевских ВВС. Уже через два дня трофей перегнали в Боскомб-Даун и подвергли тщательным испытаниям. «Немец» оказался быстроходнее почти во всем диапазоне высот; лишь около 4500 м он почти сравнивался с «Харрикейном». Bf 109Е легко уходил на пикировании, причем его двигатель, в отличие от "Мерлина" с поплавковым карбюратором, не давал сбоев при отрицательных перегрузках. Пушечное вооружение, которым обладали некоторые "Мессершмитты", позволяло открывать огонь с больших дистанций. Слабенькая броня «Харрикейна» не выдерживала даже попадания немецких пуль калибра 7,92 мм, не говоря о 13-мм пулях и 20-мм снарядах. Единственно, чем мог похвастаться английский истребитель - малым радиусом разворота (за счет меньшей нагрузки на крыло), что оставляло возможность боя на горизонталях. Всё это заставило существенно модернизировать как «Харрикейн», так и более совершенный «Спитфайр» (14879).

2 мая в 1940 году в районе Тронхейма «He-111» из II./LG1 атаковали и тяжело повредили норвежский пароход "Дроннинг Мауд" ("Dronning Maud"). Он использовался в качестве госпитального судна и имел обозначения Красного креста (14879).

2 мая 1940 немецкие подпольщики предупредили посла Бельгии в Риме А. Ньевенхауса о плане вторжения Германии в Бельгию (4962).

Авиапромышленность:

3 мая 1940 А.С.Я. выпустил приказ, согласно которому на заводе 240 приступила к работе межведомственная комиссия, давшая добро на первый вылет ДБ-240 (3322,7).

3 мая 1940 года вышел приказ 11 ГУ НКАП №14, которым была образована специальная комиссия для определения готовности самолета ДБ-240 конструкции Ермолаева к первому вылету (21406).

3 мая 1940 вышел приказ 11 ГУ НКАП N 14:

"1. Для определения готовности самолета ДБ-240 конструкции Ермолаева к 1 вылету назначаю комиссию..." (2031,29).

3 мая в 1940 году на заводе № 240, в соответствии с приказом заместителя наркома авиапромышленности А.С.Яковлева, приступила к работе межведомственная комиссия, давшая "добро" на первый вылет бомбардировщика «Ер-2».

3 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 были выполнены две неудачные попытки полета на определение границ высотности и снятие температурных характеристик ВМГ (седьмой и восьмой по счету) (2988).

3 мая 1940 М.М.Громов писал А.И.Ш. (N 2703) о рациональном использовании авиадизелей на боевых самолетах. Утверждал, что дизели, которые работают на керосине будут иметь большие преимущества перед бензиновыми. Для дизеля АН1РТК подходит только для ТБ-7 (1174).

3 мая 1940 года НКАП утвердил Технический проект, генеральную смету завода в Урумчи (10313,11).

3 мая 1940 вышел приказ НКАП N 189сс в исполнение постановления КО N 183сс "Об обеспечении бомбардировочной авиации радиополукомпасами" от 27 апреля 1940 (1309,147).

Другие оборонные отрасли:

С 3 по 11 мая 1940 года в спешном порядке провели дополнительные испытания пушки Л-11, установленной в танк Т-28. В своих выводах комиссия, проводившая испытания, сообщала, что противооткатные устройства и спусковой механизм по своей конструкции не обеспечивают надежной работы, а полуавтоматика является сложной в эксплуатации. Вывод был категоричен: «Комиссия считает, что пушкой Л-11 вооружать танки нельзя».

Ознакомившись с этим документом, начальник АБТУ КА Д. Павлов сообшал в наркомат обороны:

«...В мае 1940 года были проведены испытания улучшенного образца пушки Л-11, которые выяснили, что Л-11 не является надежной, не позволит вести стрельбу при угле снижения менее 10 градусов, весьма капризна и сложна в эксплуатации...

До момента готовности системы Ф-32 считаю возможным устанавливать в танки Л-11 как временные, с последующей заменой их пушками Ф-32, запретив стрельбу из Л-11 под углами снижения больше 10 градусов» (12217).

3 мая 1940 г.

Перечень образцов минометно-минного вооружения, состоящих на вооружении Красной Армии (приложение №1 к Проекту постановления Главного Военного Совета РККА о системе минометно-минного вооружения Красной Армии, 3 мая 1940 г.

| П/п | Наименование образцов и основные характеристики | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 160-мм дивизионный миномет с весом системы в боевом положении — 600 кг. В походном положении — 1200 кг Наибольшая дальность — 5000 м. Наименьшая дальность— 500 м. Скорострельность 3—4 выс/мин. | НКВ и УММВ закончить отработку опытных образцов с транспортными средствами к 15.9.40 г. |
| 2 | 160-мм фугасные мины (нормальной емкости) с весом 40 кг, при весе ВВ равном 8 кг | НКБ и УММВ закончить отработку опытных образцов к 1.9.40 г. |
| 3 | 160-мм фугасные мины (большой емкости) с весом мины 60 кг при весе ВВ равном 15 кг. | НКБ и УММВ закончить отработку опытных образцов к 1.9.40 г. |
| 4 | 240-мм тяжелый миномет с весом системы в боевом положении — 2200 кг. В походном положении — 3—4 т. Набольшая дальность — 3000—3500 м. Наименьшая дальность — 500 м. Скорострельность 1 выстр. в 2 мин. | НКБ и УММВ закончить разработку чертежей на опытный образец к 15.12.40 г. |
| 5 | 240-мм фугасные мины с весом мины 130 кг при весе ВВ равном 45 кг | НКБ и УММВ закончить разработку чертежей на опытные образцы к 15.12. 1940 г. |
| 6 | 82-мм мины большой емкости с весом мины 6 — 6,5 кг, при весе ВВ равном 2 кг и наибольшей дальностью 1200 м | НКБ и УММВ закончить отработку чертежей на опытно-серийную партию к 1.9.40 г. |
| 7 | 107-мм мины большой емкости с весом мины 16-17 кг при весе ВВ равном 4-5 кг и наибольшей дальности 3000 м. | НКБ и УММВ закончить отработку чертежей на опытно-серийную партию к 1.9.40 г. |
| 8 | 120-мм мины большой емкости с весом мины 25 кг, при весе ВВ равном 8 кг и наибольшей дальностью 3000 м | НКБ и УММВ закончить отработку чертежей на опытно-серийную партию к 1.9.40 г. |
| 9 | 50 мм ротный миномет обр. 1940 г. с изменением конструкции отвода газов без изменения веса | НКВ и УММВ закончить |
| 10 | 107-мм горно-вьючный полковой миномет с раздельной транспортировкой (передок отдельно от системы) | НКВ и УММВ закончить отработку к 15.8.40 г. |
| 11 | Вспомогательные транспортные средства для перевозки на поле боя 50-мм, 82-мм минометов и мин к ним | НКБ и УММВ закончить отработку опытных образцов к 1.8.40 г. |
| 12 | 82-мм осветительные мины | НКБ и УММВ закончить отработку опытных образцов с изготовлением рабочих чертежей на опытные образцы к 1.11.40 г. |
| 13 | Заряды к 160-мм миномету | НКБ и УММВ закончить обработку опытных образцов с изготовлением рабочих чертежей на опытные образцы к 15.6.40 г. |
| 14 | 120-мм фугасные мины (цельнокорпусная штамповка, из цельнотянутых труб) | НКБ и УММВ закончить отработку рабочих чертежей на серийную партию к 1.11.40 г. |
| 15 | 120-мм осколочно-фугасные мины (корпуса стального литья) | НКБ и УММВ закончить разработку рабочих чертежей на серийную партию к 1.11. 40 г. |
| 16 | 107-мм осколочно-фугасные мины (из цельнотянутых труб) | НКБ и УММВ закончить разработку чертежей на опытно-серийную партию к 1.10.40 г. |
| 17 | 107-мм осколочно-фугасные мины сталистого чугуна | НКБ и УММВ закончить разработку чертежей на опытно-серийную партию к 1.11.40 г. |
| 18 | Специальные стандартные установки 82-мм и 120- мм минометов для укрепленных районов | НКВ и УММВ закончить отработку проекта и рабочих чертежей на опытные образцы к 1.8.40 г. и изготовить опытные образцы к 1.12.40 г |
| 19 | Сверхмощный миномет для разрушения железно- бетонных сооружений | НКО разработать тактико-технические требования к 1.8.40 г. НКВ разработать к 1.2.41 г. проект образца. |

(20074)

3 мая 1940 г. были подготовлены выводы войсковой комиссии по химприцепке ХП-2. Чтобы максимально ускорить процесс ее освоения в производстве, рекомендовалось упростить конструкцию химического оборудования, сделав резервуары сообщающимися, а жидкостную и воздушную коммуникацию выполнить единой для обоих резервуаров. Систему продувки насадок воздухом решили исключить, а для предотвращения их засорения поставить специальный фильтр.

С целью упрощения системы управления химаппаратурой и устранения возможности обрыва тросов надлежало перенести троса с внешней стороны днища внутрь танка, для чего требовалось выполнить отверстие диаметром 12 мм в его кормовом броневом листе (на танке без прицепки это отверстие должно было закрываться болтом с броневой головкой). Для дегазации местности планировалось установить редуктор большей производительности. Наливную горловину следовало использовать от танка ОТ-133. Требовалось внедрить приспособление, позволяющее подтягивать прицепку к танку усилием одного бойца, сцепной механизм закрыть кожухом, а троса по всей длине водила защитить от возможных механических повреждений;

Кроме того, предлагалось стандартизировать конструкцию буксирных проушин и «приспособить кронштейн прицепки ХП-2 к выпускаемым танкам А-7 с дизелем и ранее выпущенным БТ-5», а также принять конструкцию сварного корпуса прицепки завода ДРО. В задней части ХП-2 рекомендовалось смонтировать крюк для одновременной буксировки нескольких прицепок, запоры всех люков сделать по типу запоров танка ОТ-133,  ввести крылья над колесами прицепки и т.д. (17480).

Армия:

3 мая 1940 г. Проект постановления ГВС о системе минометно-минного вооружения Красной Армии

1. Одобрить принятые и состоящие на вооружении образцы минометноминного вооружения Красной Армии на 1940 г., согласно приложения № 1.

2. Одобрить разработку опытных образцов минометно-минного вооружения и предложения, перечисленные в приложении № 2.

3. Дать задание промышленности (НКЛП) изготовить в течение 1940 г. 4425 шт. конских минометных вьюков под укладку 50-мм ротного миномета обр. 1938 г., 1390 вьюков под укладку 82-мм минометов БМ-37, 2000 вьюков под 107-мм ГВПМ-38 г., 4200 комплектов четверочной амуниции и 10685 комплектов одноконной упряжи.

4. Изготовить в 1940 г. 4425 шт. минометных повозок с укладкой под 50мм ротный миномет и 4560 повозок под 82-мм миномет.

5. Одобрить принятие и состоящие на вооружении образцы сухопутных мин заграждения и средств минирования, указанные в приложении № 3.

6. Дать задание НКБ перейти на заводское снаряжение противотанковых мин ТМ-35 с 1 августа 1940 г.

7. Организовать производство осколочно-заградительных мин ОЗМ-152 с использованием старых 152-мм корпусов артснарядов и выпустить их в 1940 г.-50 000 штук.

8. Дать задание промышленности (НКОМ):

а)  Разработать мину замедленного действия с ударным взрывателем на базе существующего 35-суточного замыкателя в 1940 г.

б) Разработать образцы и организовать производство в 1941 г. малогабаритных часовых взрывателей на базе карманных часов с замедлением не менее 16 суток.

9.  Одобрить разработку и предложения по опытным образцам сухопутных мин заграждения и средств минирования, перечисленных в приложении № 4*.

РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2687. Л. 88-99. Подлинник (11773).

Приложение № 1 Перечень образцов минометно-минного вооружения, состоящих на вооружении Красной Армии"

| п/п | Наименование образцов н основные характеристики |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50-мм ротный миномет образца 1938 г. Вес в боевом положении — 12 кг Вес в походном положении — 14 кг Наибольшая дальность — 800 м Наименьшая дальность — 200 м Скорострельность — 30 в/м |  |  |
| 2. | 50-мм ротный миномет образца 1940 г. Вес в боевом положении — 9 кг |  |  |
|  | Вес в походном положении — 12 кг Наибольшая дальность — 800 м Наименьшая дальность — 100 м Скорострельность — 30 в/м |  |  |
| 3. | 82-мм батальонный миномет образца 1937 г. Вес в боевом положении — 55 кг Вес в походном положении — 64 кг Наибольшая дальность — 3000 м Наименьшая дальность — 200 м Скорострельность — 20 в/м |  |  |
| 4. | 82 мм батальонный миномет образца 1936 г. Вес в боевом положении — 58 кг Вес в походном положении — 67 кг Наибольшая дальность — 3000 м Наименьшая дальность — 200 м Скорострельность — 20 в/м | Производство прекращено |  |  |
| 5. | 107-мм горно-вьючный полковой миномет обр. 1938 г. Вес в боевом положении — 170 кг Вес в походном положении — 850 кг Наибольшая дальность — 6000 м Наименьшая дальность — 800 м Скорострельность до 15 в/м |  |  |  |
| 6. | 120-мм полковой миномет обр. 1938 г. Вес в боевом положении — 280 кг |  |  |  |
|  | Вес в походном положении —1100 кг Наибольшая дальность — 5000 м Наименьшая дальность — 400 м Скорострельность до 15 в/м |  |  |  |
| 7. | 50 мм осколочная стальная мина Вес оконч. снаряжения — 0,907 кг Вес корпуса — 0,695 кг Вес взрыв, вещества — 0,090 кг |  |  |  |
| 8. | 82-мм осколочная мина сталистого чугуна Вес оконч. снаряжения — 3,4 кг Вес корпуса — 2,65 кг Вес взрыв, вещества — 0,400 [кг] |  |  |  |
| 9. | 107-мм осколочно-фугасная стальная мина | В 1940 г. доработать корпус мины, |  |  |
|  | Вес оконч. снаряжения — 8 кг | обеспечив необходимую прочность |  |  |
|  | Вес корпуса со стабилизатором — 5,4 кг Вес взрыв, вещества — 2,100 кг | при стрельбе полным зарядом. |  |  |
|  |  | Временно до окончания работ по |  |  |
|  |  | упрочнению корпуса разрешить |  |  |
| 10. | 120-мм осколочно-фугасная стальная мина Вес оконч. снаряжения — 15,9 кг Вес корпуса — 12,78 кг Вес взрыв, вещества — 2,63 кг | стрельбу на заряде № 3. Упрочнить корпус мины. |  |  |
| 11. | 120-мм фугасная стальная мина | Временно до отработки |  |  |
|  | Вес оконч. снаряжения — 16,2 кг | упрочненного корпуса разрешить |  |  |
|  | Вес корпуса — 11,78 кг Вес взрыв, вещества — 3,93 кг | стрельбу на 4 заряде. |  |  |
| 12. | Взрыватель М-50для 50-мм мин мгновенного действия |  |  |  |
| 13. | Взрыватель М-1 для 82-мм мин мгновенного действия |  |  |  |
| 14. | Взрыватель МП из пластмассы для 50-мм и 82-мм мин мгновенного действия |  |  |  |
| 15. | Взрыватель ГВМЗ для 107-мм и 120-мм мин с двойной установкой мгновенно-замедленного действия |  |  |  |

Приложение № 2 Перечень образцов минометов и мин, находящихся в опытной разработке

| № пп | Наименование образцов и основныехарактериетики | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | 160-мм дивизионный миномет с весом системы в боевом положении — 600 кг В походном положении — 1200 кг Наибольшей дальностью — 5000 Наименьшей дальностью — 500 м Скорострельностью 3—4 выс/мин 160-мм фугасные мины (нормальной емкости) с весом 40 кг, при весе ВВ равном 8 кг 160-мм фугасные мины (большой емкости) с весом мины 60 кг при весе ВВ равном 15 кг. 240-мм тяжелый миномет с весом системы в боевом положении — 2200 кг В походном положении — 3—4 т Набольшей дальностью — 3000—3500 м Наименьшей дальностью — 500 м Скорострельностью 1 выстр. в 2 мин 240-мм фугасный мины с весом мины 130 кг при весе ВВ равном 45 кг 82-мм мины большой емкости с весом мины 6— 6,5 кг, при весе ВВ равном 2 кг и наибольшей дальностью 1200 м 107-мм мины большой емкости с весом мины 1617 кг при весе ВВ равном 4-5 кг и наибольшей дальности 3000 м. 120-мм мины большой емкости с весом мины 25 кг, при весе ВВ равном 8 кг и наибольшей дальностью 3000 м 50 мм ротный миномет обр. 1940 г. с изменением конструкции отвода газов без изменения веса 107-мм горно-вьючный полковой миномет с раздельной транспортировкой (передок отдельно от системы) Вспомогательные транспортные средства для перевозки на поле боя 50-мм, 82-мм минометов и мин к ним 82-мм осветительные мины Заряды к 160-мм миномету 120-мм фугасные мины (цельнокорпусная штамповка, из цельнотянутых труб) 120-мм осколочно-фугасные мины (корпуса стального литья) 107-мм осколочно-фугасные мины (из цельнотянутых труб) 107-мм осколочно-фугасные мины сталистого чугуна Специальные стандартные установки 82-мм и 120-мм минометов для укрепленных районов Сверхмощный миномет для разрушения железно-бетонных сооружений | НКВ и УММВ закончить отработку опытных образцов с транспортными средствами к 15.9.40 г. НКБ и УММВ закончить отработку опытных образцов к 1.9.40 г. НКБ и УММВ закончить отработку опытных образцов к 1.9.40 г. НКБ и УММВ закончить разработку чертежей на опытный образец к 15.12.40 г. НКБ и УММВ закончить разработку чертежей на опытные образцы к 15.12. 1940 г. НКБ и УММВ закончить отработку чертежей на опытно-серийную партию к 1.9.40 г. НКБ и УММВ закончить отработку чертежей на опытно-серийную партий к 1.9.40 г. НКБ и УММВ закончить отработку чертежей на опытно-серийную партию к 1.9.40 г. НКВ и УММВ закончить отработку к 1.8.40 г. НКВ и УММВ закончить отработку к 15.8.40 г. НКБ и УММВ закончить отработку опытных образцов к 1.8.40 г. НКБ и УММВ закончить отработку опытных образцов с изготовлением рабочих чертежей на опытные образцы к 1.11.40 г. НКБ и УММВ закончить обработку опытных образцов с изготовлением рабочих чертежей на опытные образцы к 15.6.40 г. НКБ и УММВ закончить отработку рабочих чертежей на серийную партию к 1.11.40 г. НКБ и УММВ закончить разработку рабочих чертежей на серийную партию к 1.11. 40 г. НКБ и УММВ закончить разработку чертежей на опытно-серийную партию к 1.10.40 г. НКБ и УММВ закончить разработку чертежей на опытно-серийную партию к 1.11.40 г. НКВ и УММВ закончить отработку проекта и рабочих чертежей на опытные образцы к 1.8.40 г. и изготовить опытные образцы к 1.12.40 г. НКО разработать тактико-технические требования к 1.8.40 г. НКВ разработать к 1.2.41 г. проект образца. |

Приложение № 3 Перечень сухопутных мин заграждения и средств минирования, состоящих на вооружении Красной Армии'_____________

| п/п | Наименование | Назвачение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Противотанковая мина ТМ-35 Упрощенный взрыватель (УВ) 10-ти часовой замыкатель 10-ти суточный замыкатель 35-fmJu суточный замыкатель Поездной замыкатель П-12 Поездной замыкательИЗВЕР-2 Химический взрыватель замедленного действия. Миноискатель ИМВЭТА-21 Миноискатель ВИМ-210 | Минирование поля против танков. Для мин ТМ-35 и для устройства полевых фугасов и сюрпризов из табельных подрывных средств Для устройства мин замедленного действия Для устройства мин замедленного действия Для устройства мин замедленного действия Дня устройства жел. дор. мин. Дня устройства жел. дор. мин. Для усторойства мин замедленного действия. Для разведки металлических мин Для разведки металлических мин | Модернизировать в 1940 г. в направлении заводского снаряжения и повышения чувствительности. Модернизировать в 1940 г. в направлении герметизации и заводского снаряжения Сохранить запас, вновь не производить. Использовать запас, вновь не производить. Утвердить чертежи на валовое производство к 1.7.40 г. |

Приложение № 4 Перечень опытных образцов сухопутных мин заграждения и средств минирования'

| № п/и | Наимепование и краткая характеристика | Предложепия |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 7. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | ОЗМ-152 Осколочно-заградительная мина Предназначается для минирования местности против пехоты. Устанавливается в грунт на глубину 1,0 м. Взрывается на высоте 0,5 м. Радиус сплошного поражения ок. 30 м. Вес мины 50 кг, заряд — 7 кг Полевая мина заграждения металлическая Предназначается для минирования местности против танков. Может регулироваться при установке и на действие против пехоты. Взрывается от нажима гусеницы танка.Вес заряда 3,0—3,5 кг. Общий вес 5—7 кг. Форма цилиндрическая. Диаметр ок. 300 мм, высота не более 90 мм Полевая мина неметаллическая Назначение и характеристика те же, что и по п. 2, но мина должна обладать дополнительным свойством — не обнаруживаться миноискателями Противотанковая магнитная мина Предназначается для минирования местности против танков. Устанавливается в грунт на глубину 0,5 м. Взрывается при помощи магнитного замыкателя, находящихся в мине и замыкающего ток цепи мины при приближении танка. Вес заряда 5—10 кг Железнодорожная мина Предназначается для установки в полотно железной дороги на глубину 1,5—2,0 м. Взрывается через установленный срок (до 35 суток под проходящим поездом от сотрясения грунта). Вес заряда 1,0—1,5 кг. Дополнительный заряд — по расчету добавляется на месте Взрыватель для полевых фугасов и сюрпризов Предназначается для устройства фугасов и сюрпризов из табельных подрывных средств силами войск. Должен быть герметичен и позволять устройство фугасов, как нажимного, как и натяжного действия Заводское снаряжение противотанковых мин ТМ-35 — взамен существующего снаряжения на складах. Модернизация упрощенных взрывателей для мин ТМ-35 в направлении герметизации и заводского снаряжения. Противопехотные мины металлические ПММ-3, ПММ-4, ПММ-5 конструкции КБ-30 НКБ Предназначается для минирования местности против пехоты. Нажимного действия. Вес заряда 0,2—0,4 кг Противопехотные мины деревянные ПДМ-1 и ПДМ-2 Предназначается для минирования местности против пехоты. Нажимного действия. Вес заряда 0,2 кг (Табельная толовая шашка) Мина замедленного действия на 35 суток Назначается для минирования сооружений с замедлением до 35 суток. Проектируется на базе существующего 35-ти суточного замыкателя Часовой взрыватель для мин замедленного действия Назначается для установки подрывных и зажигательных мин. Замедление не менее 16 суток. Малогабаритный на базе механизма карманных часов | НКБ изготовить в 1940 г. установочную партию в 50 000 штук. НКБ и УММВ закончить разработку опытных образцов и провести полигонные и войсковые испытания к 1.9.40 г. Изготовить к 1.8.40 г. опытную серию в количестве 10 000 штук. НКБ и УММВ закончить разработку опытных образцов к 1.7.40 г. Провести полигонные и войсковые испытания к 1.10.40 г. Изготовить опытную серию к 1.9.40 г. в количестве 10000 штук. НКБ и УММВ разработать опытные образцы и провести полигонные испытания в 1940 г. НКБ и УММВ в 1940 г. разработать опытные образцы и провести полигонные испытания и войсковые испытания. НКБ и УММВ разработать опытные образцы к 1.9.40 г. Провести полигонные и войсковые испытания к 1.1.41 г. Изготовить в 1940 г. опытные серии в количестве 20 000 штук. НКБ к 1.8.40 г. организовать заводское снаряжение ТМ-35. НКБ организовать производство модернизированных УВ с 1 июля 1940 г. а) Изготовить в 1940 г. установочные партии противопехотных мин на заводах Юга и Юго-Запада СССР по 2000 штук. б) Принять как резервное средство вооружения. а) Изготовить в 1940 г. установочные партии деревянных мин по 5000 шт. на одном заводе Ленинграда и на двух заводах БССР. б) Принять как резервное средство вооружения. НКОМ к 1.10.40 г. разработать опытные образцы УММВ провести полигонные испытания к1.1.41 г. НКОМ разработать и изготовить опытные образцы в 1940 г. |

Ф. 4. Оп. 14. Д. 2687. Л. 91—99. Подлинник (11773).

За рубежом:

3 мая в 1940 году совершил первый полёт прототипа французского легкого истребителя «VG.39.01».

3 мая 1940 - Совершил первый полёт прототипа французского легкого истребителя VG.39.01 фирмы Arsenal. Максимальная скорость самолёта составила 625 км\ч на высоте 5700 метров без потери маневренности и других лётных данных. Пилоты летавшие на VG.39 очень хорошо отзывались о нем, однако слишком быстрое продвижение противника вглубь Франции заставило прервать испытания. Прототип был эвакуирован в Тулуз-Бланьяк и 15 июня 1940 г. он был уничтожен во избежание захвата немецкими войсками (22514).

3 мая 1940 немецкие войска захватили в Норвегии единственные в мире мощности по производству тяжелой воды и начали ее производства для своего уранового проекта (2221).

3 мая 1940 пронацистски настроенный майор Квислинг стал лидером Норвегии, а король Хаакон эмигрировал (2244,2).

3 мая 1940 в Северном море немцы затопили первый французский военный корабль - эсминец «Визон» (4962).

3 мая 1940 Гренландия обратилась к США за военной защитой (4962).

Авиапромышленность:

4 мая 1940 вышло постановление КО N 190 "О постановке серийного производства самолетов ББ-1 на заводах 31 и 207" об организации производства на заводе 207 и 31 ББ-1 с М-88, а по постановлению КО N 23 от 11 января 1940 это должно было быть сделано на 135 заводе (725,12).

4 мая в 1940 году вышло постановление КО при СНК СССР о постановке серийного производства самолетов «ББ-1» на заводах №31 и 207 (14881).

4 мая 1940 года вышло постановление № 190сс КО О постановке серийного производства самолетов ББ-1 на заводах №№ 31 и 207 в 1940 году (7595, 55).

Комитет КО при СНК СССР постановляет:

1. Обязать Наркомфин СССР выделить НКАП из резервного фонда СНК СССР на постановку серийного производства самолета ББ-1 - 14,7 млн. руб., в т.ч.: для завода № 207 7,6 млн. руб., а для завода № 31 - 7,1 млн. руб.

2. Поручить Мособлисполкому отвести з-ду № 207 в непосредственной близости к нему участок для аэродрома за счет земель, ранее выделенных ГУГВФ.

3. Обязать НКСтрой закончить все строительные работы и сдать в эксплуатацию на заводе № 31 (г. Таганрог) следующие объекты:

а) кузницу и литейную	к 1 октября 1940

б) газогенераторную для кузницы	к 1 октября 1940

в) баково-протекторный цех	к 25 мая 1940

г) главный корпус	к 1 июля 1940

д) новые перекрытия под 5000-тонным прессом	к 25 мая 1940

4. Обязать НКАП - тов. Шахурина А.И. выделить под отчет в распоряжение директоров заводов № 207 и 31 по 2 млн. руб. на премирование конструкторов, ИТР, рабочих и служащих за своевременное внедрение в производство самолета ББ-1, за счет средств, предусмотренных на премирование по финплану НКАП на 1940 (10395)

4 мая 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР №190сс "О постановке серийного производства самолетов ББ-1 на заводах № 31 и № 207 в 1940 г."

КОМИТЕТ ОБОРОНЫ при CHK СОЗА ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Наркомфин CCСР выделить Наркомавиапрому из резервного фонда СНК СССР на постановку серийного производства само лета ББ-1 - 14,7 млн. руб., в том числе: для завода № 207 - 7,6 млн. руб.и для завода № 31 - 7,1 млн. руб.

2. Поручить Мособлисполкому отвести заводу № 207 в непосредственной близости к нему участок для аэродрома за счет земель, ранее выделенных УГВФ.

3. Обязать Наркомстрой СССР закончить все строительные, элероремонтные работы и сдать в эксплоатацаю на заводе № 31 (г.Таганрог) следующие об’е-сты:

а) кузницу и литейную

б) газогенераторную для кузницы

в) баково-протекторный цех

г) главный корпус	к 1 июля 1940

д) новые перекрытия под 5000-тонным прессом	к 25 мая 1940

4. Обязать НКАП - тов. Шахурина А.И. выделить под отчет в распоряжение директоров заводов №№ 207 и 31 по 2 млн.руб. на премирование конструкторов, ИТР, рабочих и служащих за своевременное внедрение в производство самолета ББ-1, за счет средств, предусмотренных на премирование по финплану Наркомавиапрома на 1940 год (21896).

4-го мая 1940 вышло постановление Комитета обороны о постановке серийного производства бомбардировщика ББ-1 на заводах в Таганроге и Долгопрудном (12028).

4 и 5 мая 1940 состоялись обсуждения предложений подкомиссии по развитию системы вооружений ВВС КА на трехлетний период. Докладывал начальник ГУАС КА комдив Алексеев. После завершения работы комиссии обобщенные материалы были направлены наркому обороны и в 5-й отдел секретариата Комитета Обороны.

Исходя из материалов работы ГВС КА и последующей переписки, облик перспективного штурмовика для ВВС КА на тот момент виделся примерно таким. Самолет должен быть одномоторным одноместным бронированным с максимальной скоростью полета у земли 500-550 км/ч и скоростной дальностью полета 800 км, вооружение: 1-2 пушки калибра 23 мм, 2-4 пулемета калибра 7,62 мм, 250-300 кг бомб (в перегрузку 500-600 кг), 10 ракетных орудий РО-132 (или РО-82).

Основным мотором считался форсированный у земли мотор воздушного охлаждения, как более живучий при поражении, по сравнению с мотором жидкостного охлаждения. Бензобак должен иметь надежный протектор и в полете заполняться нейтральными газами. Летчик и бензобак - бронировались. Защита - от бронебойных пуль нормального калибра и частично крупного калибра - 12-13 мм, и осколков зенитных снарядов. Козырек и заголовник летчика выполняются из прозрачной брони.

При вооружении штурмовика двумя крыльевыми пушками предполагалось иметь два синхронных пулемета, а в случае установки одной пушки («через вал редуктора») - четыре пулемета в крыле. Боезапас к пушкам составлял 120-150 снарядов, а к пулеметам - по 750-1000 патронов на ствол.

Стандартный комплект бомбовой нагрузки включал: осколочные бомбы

калибров от 2,5 до 25 кг (АО-2,5, АО-8, АО-Ю, А0-20, АО-25), химические ампулы АЖ-2 (в том числе снаряженные специальными зажигательными смесями), фугасные бомбы ФАБ-100 и ФАБ-250, химические бомбы ХАБ-25,ХАБ-100 и ХАБ-200, а также выливные и универсальные химические авиаприборы ВАП-200 и УХАП-250.

Реактивное вооружение состояло из ракетных снарядов РОФС-132 с оско- лочно-фугасной боевой частью калибра 132 мм. В ближайшей перспективе предполагалось поставить на вооружение зажигательные и бронебойные ракетные снаряды калибра 82 и 132 мм.

Отметим, что к этому времени из трех имеющихся опытных автоматов калибра 23 мм - ПТБ-23 (Таубина-Бабурина), ТКБ-198 (Салищева-Галкина), ТКБ-201 (Волкова-Ярцева), наилучшие результаты показывала пушка ПТБ-23. Она оказалась самой легкой, компактной и наиболее доведенной при сопоставимых баллистических данных и темпе стрельбы. В ее конструкцию были заложены наиболее прогрессивные на тот момент технические решения. В ходе доводки пушки (вариант МП-6) темп стрельбы удалось обеспечить на уровне 600-610 выстр/мин при сохранении исходной баллистики. Важно, что в отличие от пушек тульских конструкторов ПТБ-23 при стрельбе оставалась неподвижной. Это упрощало установку пушки на самолет. Именно этой пушкой и планировали в дальнейшем вооружить все перспективные бронированные и скоростные самолеты-штурмовики, в том числе, БШ-2 АМ-35 и ОБШ М-71 (19086).

4 мая 1940 г. Болховитинов обратился в наркомат авиапромышленности с предложением поручить ему проектирование тяжелого 4-моторного бомбардировщика с дизельными двигателями, который он брался построить за 15 месяцев.

Одновременно конструктором была представлена схема этого бомбардировщика, получившего обозначение «Д». Самолет отличался оригинальной компоновкой двигателей на крыле друг за другом, причем задние двигатели с толкающими воздушными винтами оборудовались удлиненным валом. Такая схема обеспечивала более высокие аэродинамические показатели и, соответственно, более современные летные данные. Кроме того, указанная компоновка позволяла компактно разместить системы охлаждения, а при отказе одного из двигателей избавиться от появляющегося при этом разворачивающего момента.

Согласно расчетам, бомбардировщик «Д» мог доставить 6 т бомб на дальность 5000 км со скоростью 450—500 км/ч. На высоте 7000 м его максимальная скорость оценивалась в 560 км/ч. Экипаж самолета состоял из 8 человек, оборонительное вооружение включало две пушки калибра 23 мм, три пулемета Березина калибра 12,7 мм и четыре ШКАС 7,62 мм. В десантном варианте предполагалось транспортировать 50 вооруженных бойцов, в транспортном варианте — грузы весом до 7 т.

Проект дополнялся следующими характеристиками и размерами:

Полная длина (м) 21,7

Размах крыла (м) 34,0

Площадь крыла (м²) 140

Вес пустого (кг) 17400

Посадочный вес (кг) 18300

Нормальный полетный вес (кг) 23300

Перегрузочный вариант (кг) 27650

Как и многие перспективные разработки других конструкторов, предложенных в 1941 г., проект бомбардировщика «Д» был прекращен разработкой с началом войны (15567).

4 мая 1940 была подготовлена Сравнительная таблица основных характеристик бомбардировщиков (2090,96):

| Наименование | Мощн. | Макс. | Дальн. | Горючее | Потолок | Нагр. | Полет. | Вооружение | кг/м | кг/нр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | скор. |  |  |  |  | вес |  |  |  |
| СБП 2М-71ТК | 1700/5000 | 516/0 | - | 970 | 13250 | 2535 | 7584 | 1хШКАС | 176.5/ | 1.895 |
|  | 1320/10000 | 643/ |  |  |  |  |  | 1хБС |  | 199 |
|  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 600 |  |  |
| СБП 2М-71 | 1700/5000 | 521/0 | 1100/ | 1145/ | 12400 | 2710 | 7584 | ? | 176.5/ | 1.895 |
|  |  | 610/ | 1700/ | 1830/ |  |  |  |  |  | 194.5 |
|  |  | 10000 | 2100 | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| СБП 2М-81 ТК | 1280/5000 | 478/0 | - | 970 | 12800 | 2535 | 7384 | - | 172 | 2.460 |
|  | 1145/10000 | 619/ |  |  |  |  |  |  | 194.5 |  |
|  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СБП 2М-81 | 1280/5000 | 481/0 | 1315/ | 1145/ | 11200 | 2710 | 7384 | - | 172 | 2.460 |
|  |  | 557/ | 2000/ | 1830/ |  |  |  |  |  | 190 |
|  |  | 5000 | 2400 | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| Б М-105ТК-2 | 985/8000 | 455/0 | 800/ | 637/ | 14100 | 1546 | 5961 | 2хШКАС | 150 | 3.02 |
|  |  |  | 612/ | 1500 | 1142 |  |  | 600-800 | 162 | 3.28 |
|  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б М-106 | 1000/5000 | 455/0 | 970 | - | 12700 | 1546 | 5881 | - |  | - |
|  |  | 575/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИТ-2 2М-105 | - | 500/ | 800 | - | - | - | 6400 | - | 157 |  |
|  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ББ-1 М-87А | 950/4700 | 375/0 | 1160 | 580 | 8800 | 1609-Б | 4030 | 6хШКАС | - | - |
|  |  |  | 500/ |  |  | 1214-Ш | 4435 | 200-600 |  |  |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Р12 2М-103 | 950/4000 | 455 | 1000 | 678/ | 10800 | 1327 | 5023 | - |  | - |
|  |  | 567/ |  | 1328 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аэро-300 | 2х830/4400 | 365 | 900/ | 2250л | 8000 | 2085 | 6040 | 2-3 пул. | 132.5 | 3.64 |
| Бристоль-М |  | 470/ | 1800 |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| Чехословакия |  | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амио-3 | 2х1000 | 490/ | - | - | 10000 | - | 8000 |  | 118.0 (2090,96) |  |
| 2хГном-Рон |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Постановления КО СНК от 4, 16, 29 мая 1940 еще до начала гос. испытаний организовывалось серийное производство И-26-2 на заводах 126, 301 и 292 (198,14).

Риск. Чтобы его уменьшить победителями конкурса на скоростной истребитель признали также И-200 и И-301 (198,14).

С 4 по 23 мая 1940 года проходили гос. испытания самолета И-16 М-63 эталона 1940 года

Отв. исполнители:

Вед. инженер – в/инженер 2 ранга Кочетков

Вед. летчик капитан Прошаков

Цель испытаний

Оценка доведенности винто-моторной группы И-16 М-63 и проверка работы подвесных бензобаков.

Проведение эксплуатационных испытаний для проверки прочности конструкции в связи с увеличением полетного веса и конструктивными изменениями самолета.

Испытание вооружения в воздухе.

Снятие летных характеристик с винтом АВ-1.

Определение взлетно-посадочных свойств самолета.

Определение маневренности самолета.

Оценка спецоборудования самолета.

Летная оценка самолета.

Самолет И-16 № 24П2136 типа “24” с мотором М-63 представляет дальнейшую модификацию серийного самолета И-16 типа “10” с М-25В.

Летные испытания начаты с 4 мая 1940 года

За время испытаний проведено 104 полета с налетом 24 часа

Считать, что эталон самолета И-16 М-63 гос. испытания прошел с замечаниями.

Дневник испытаний

| 4 мая 1940 года | Пробные полеты для проверки работы агрегатов и приборов в воздухе |
| --- | --- |
| 5 мая 1940 года | Полет на замер температурного режима мотора |
| 7 мая 1940 года | Полеты по кругу на эксплуатационные испытания |
| 8 мая 1940 года | Три полета на эксплуатационные испытания (пилотаж) |
| 9 мая 1940 года | Два полета на эксплуатационные испытания (пилотаж) |
| 10 мая 1940 года | Два полета на эксплуатационные испытания (пилотаж) |
| 11 мая 1940 года | Три полета на эксплуатационные испытания (пилотаж) |
| 13 мая 1940 года | Четыре полета на эксплуатационные испытания (пилотаж) |
| 14 мая 1940 года | Эксплуатационные испытания ( один полет на пилотаж, 1 полет на пикирование и 9 полетов по кругу) |
| 16 мая 1940 года | Один полет на километраж |
| 16 мая 1940 года | Один полет на скороподъемность Н=5000 м |
| 17 мая 1940 года | Один полет на километраж |
| 17 мая 1940 года | 20 полетов по кругу на эксплуатационные испытания |
| 19 мая 1940 года | Два полета на скороподъемность Н=7000 м и Н=9000 м |
| 20 мая 1940 года | Замер взлетно-посадочных свойств |
| 20 мая 1940 года | Один полет на отстрел пулеметов в воздухе |
| 21 мая 1940 года | Стрельба в воздухе на автоматику |
| 22 мая 1940 года | Один полет на стрельбу по наземной мишени |
| 23 мая 1940 года | Один полет на стрельбу по конусу |

(4432).

4 мая 1940 постановлением Правительства Як-1 был запущен в массовое производство на 47 заводе в Ленинграде (65,45).

4 и 5 мая 1940 состоялись обсуждения предложений подкомиссии по развитию системы вооружений ВВС КА на трехлетний период. Докладывал начальник ГУАС КА комдив П. А. Алексеев. После завершения работы комиссии обобщенные материалы были направлены наркому обороны и в 5-й отдел секретариата Комитета обороны.

Из документов следует, что основным оружием истребителей и штурмовиков должна была стать 23-мм пушка. Автомат этого калибра предполагалось иметь в моторном, крыльевом и фюзеляжном (синхронном) вариантах.

Состав стрелково-пушечного вооружения одномоторного истребителя включал 1 пушку калибра 23 мм, а скоростного двухмоторного истребителя и штурмовика — 1 или 2 таких пушки. Помимо пушек, «основным видом крупнокалиберного пулеметного вооружения истребителей» считался синхронный пулемет БС калибра 12,7 мм конструкции М. Е. Березина (ЦКБ-14). В качестве дополнительного вооружения рассматривались синхронные пулеметы нормального калибра ШКАС. Боекомплект к пушкам включал 100—120, к пулеметам крупного калибра — 200—400 и к пулеметам ШКАС — 500— 600 патронов на ствол.

Предлагалось, «ввиду неудовлетворительности баллистики 20-мм пушек ШВАК и маломощности ее снаряда по сравнению с 20-мм иностранными пушками, — в месячный срок испытать и ввести на вооружение 23-мм пушку из числа трех образцов (Таубина, Волкова—Ярцева и Салищева—Галкина), находящихся на испытании». То есть калибр 20 мм исключался из системы авиационных автоматов для боевой авиации. Это важно для понимания хода последующих событий.

Одновременно считалось необходимым в тот же самый месячный срок закончить испытания и поставить на снабжение ВВС турельный и крыльевой варианты пулемета Березина.

Массовый пулемет нормального калибра ШКАС в турельном, синхронном и крыльевом вариантах оставался на вооружении. Но из-за сложности эксплуатации и невозможности устранения в воздухе большинства задержек его предполагалось заменить более простым пулеметом с темпом стрельбы 1800—2000 выстр./мин. Пулемет Ультра-ШКАС, как не освоенный промышленностью, с производства следовало снять, а взамен поставить на вооружение более простой и надежный пулемет СН (2800—3000 выстр./мин) конструкции И. В. Савина и А. К. Норова в турельном и синхронном вариантах.

Планировалось продолжить отработку 37-мм автомата весом 150—160 кг с начальной скоростью снаряда (вес 700 г) 910—920 м/с и темпом стрельбы 200 выстр./мин, и одновременно разработать образец с уменьшенной баллистикой и весом — 600—700 м/с и 90 кг.

Ракетные снаряды с осколочно-фугасной боевой частью калибра 82 мм считались «основным видом крупнокалиберного вооружения истребителей», а для вооружения штурмовиков, ближних бомбардировщиков и двухмоторных истребителей — «ракетный осколочно-фугасный снаряд калибра 132 мм». Одновременно требовалось «разработать и испытать в 1940 г. зажигательный и бронебойный типы снарядов».

Предполагалось «закончить испытание и ввести в 1940 г. на вооружение для действий по танкам, бронемашинам и артиллерии 25-кг штатную осколочную авиабомбу (АО-25)», дающую при разрыве большое количество высокоскоростных массивных осколков, а также «закончить /.../ разработку и ускорить ввод на вооружение взрывателя с замедлением к осколочным бомбам для штурмового действия».

В ряду зажигательных средств поражения танков на вооружении оставались химические ампулы диаметром 125 или 265 мм, снаряженные специальными огневыми смесями. Считалось, что огнес- меси являются эффективными и, главное, универсальными средствами борьбы с танками, так как «любой горевший танк является безвозвратной потерей».

Таким образом, на ближайшие три года (до 1943 г.) предлагалась система вооружения ВВС КА с противотанковой компонентой в составе: автоматов калибра 23 (основной) и 37 (дополнительный) мм, ракетных бронебойных и осколочно-фугасных снарядов калибра 82 и 132 мм, зажигательных ампул АЖ-2, снаряженных огневыми смесями, а также осколочных бомб калибра 25 кг.

Основу бронетанковых сил к этому времени, как вероятного противника, так и Красной Армии, составляли легкие танки с броней толщиной до 25 мм. Это позволяло вполне уверенно работать по бронетехнике авиацией, вооруженной пушками калибра 23 мм. При этом боевые самолеты с такими пушками могли с высокой эффективностью действовать оско- лочно-зажигательными снарядами по живой силе и широкому спектру военной техники — самолетам на земле и в воздухе, автомашинам, артиллерии и т.д.

Другими словами, калибр 23 мм вполне подходил на роль универсального калибра для авиационного пушечного вооружения (эффективный по большинству целей боеприпас, значительная плотность огня на цели за счет высокого темпа стрельбы, приемлемый вес и габариты для установки на истребители и штурмовики).

Особый интерес представляла схема вооружения в составе 23-мм пушек и пулеметов калибра 12,7 мм. Сочетание автоматов этих калибров обеспечивало высокую вероятность поражения как цельнометаллических самолетов всех типов, так и легкобронированной техники при приемлемом для ведения боя размере боекомплекта (время непрерывной стрельбы).

Авиационные пушки калибра 37 мм в силу меньшего темпа стрельбы, большого веса и габаритов, а также повышенной силы отдачи при стрельбе обладали худшими возможностями по установке на боевые самолеты, несмотря на высокую эффективность их боеприпасов при действии по бронетехнике с толщиной брони до 35—40 мм и многомоторным самолетам. Их производство ввиду ограниченного числа решаемых боевых задач виделось в заметно меньших масштабах по сравнению с пушками калибра 23 мм.

Важно отметить, что на тот момент в ВВС КА основной схемой размещения оружия на одномоторных и двухмоторных истребителях считалась центральная, то есть когда пулеметы и пушки размещаются вблизи продольной оси самолета. При этом на одномоторных истребителях с мотором жидкостного охлаждения пушка устанавливалась на моторе для стрельбы через полый вал воздушного винта, а пулеметы крупного калибра — в фюзеляже на синхронной установке. Для одномоторных истребителей с мотором воздушного охлаждения предполагалось использовать только синхронное оружие, главным образом крупнокалиберные пулеметы. Центральная схема в разы уменьшала рассеивание боеприпасов при стрельбе в воздухе по сравнению с крыльевыми установками. Это заметно повышало вероятность поражения цели, даже несмотря на некоторое (20—30%) понижение темпа стрельбы оружия за счет синхронизации.

Поражение танков всех типов, в том числе с толщиной брони 50—75 мм, равно как и других крупных целей (паровозы, ж.-д. эшелоны, боевые катера и т.д.), предполагалось обеспечивать ракетными снарядами с осколочно-фугасной и бронебойной частью калибра 82 и 132 мм, а также химическими ампулами с зажигательными смесями различного типа.

Осколочные авиабомбы калибра 25 кг являлись в этом ряду наиболее слабым средством борьбы с бронетехникой вследствие невысокой вероятности попадания в танк даже с небольшой высоты и в условиях полигона. Применение бомб по танкам было вполне эффективным лишь при бомбометании с пикирования. В этой связи считалось необходимым включить в курсы боевой подготовки штурмовой и бомбардировочной авиации отработку методов бомбометания с пикирования (17500).

4 мая 1940 постановление КО N 193 "О производстве истребителей на заводе 126".

В целях скорейшей организации производства самолетов-истребителей на ДВ и подготовки кадров для нового строящегося завода № 130 КО при СНК СССР постановляет:

Обязать НКАП - тов. Шхурина А.И.:

1. Организовать на заводе № 126, начиная со второй половины 1940, наряду с производством бомбардировщиков, производство одноместных истребителей (И-26 конструктора т. Яковлева).

2. Предъявить на утверждение КО при СНК к 25 мая 1940 года программу выпуска истребителей заводом № 126 в 1940 и в 1941 гг. (10395)

4 мая 1940 г. Постановлением КО за N 193сс во 2-ом полугодии 1940 г. на заводе N 126 должно быть организовано производство самолета И-26 и подготовка кадров для завода N 30 (3353).

4 мая 1940. Протокол № 15. Решения ПБ за 15 апреля - 7 мая 1940 г.

27.4.40 г.

П. 113. Вопрос КО. О принятии на вооружение КА и производстве пластмассовых взрывателей.

04. 5. 40 г.

П. 140. Вопрос КО. О постановке серийного производства самолетов на заводах №№ 31 и 207.

П. 166. Вопрос КО. О производстве подвесных бензобаков для НКО и НКВМФ (11773).

4 мая 1940 вышел приказ НКАП N 188 о работе в области воздухоплавания в системе ЦАГИ на базе НИО завода 207 (409,53).

4 мая 1940 постановление КО N 194 "О производстве бензобаков для НКО и НКВМФ".

4 мая 1940 вышло ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194сс Комитета обороны при С Н К Союза С С Р

О производстве подвесных бензобаков для НКО т НКВМФ

КО при СНК Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подвесные штампованные из картона бензобаки с вооружения авиация снять и в производствее во всех точках прекратить.

Разрешить НКО принять ва снабжение авиации литые из целлюлозы и клеенные из бумаги подвесные бензобаки с картонной арматурой, прошедшие госисштания в НИИ ГУАС КА.

2. Дальнейшие работа по упрощению технологии производства подвесных бензобаков и их удешевление возложить на Наркомбумпром СССР, обязан его необходимее изменения технологического процесса вводить по согласование с НКО во всех производственных точках.

3. Обязать директора з-да № 21 тов. ВОРОНИНА и Главного конструктора т. ПАШИНИНА. к 15 мая с.г. отработать крспление стандартиого столитрового подвесного бака к самолету И-16. После испытания и принятия этого крепления в НИИ ГУАС КА производство подвесных бензобаков из фибры и фанеры прекратить.

4. Предложить Наркомбумпрому СССР:

а) освободить Центрелыпй Научно-Исследовательскяй Институт Бумаги от производства подвесных бензобаков.

б) выпустить во 2 кв. 1940 г. ва целлюлозно-бумкомбинате в г.Сегеж и на бумагшах фабриках “Коммунар” и “Красногородская” по 1.000 подвесных бензобаков.

5. Предложить Наркомлесу СССР организовать в районах Читы, Хабаровска, Владивостока и Комсомольска проязводство клееных из бумаги подвесных бензобаков и напустить во 2 кв. 1940 г. по 500 шт. в кандой точке.

6. Обязать Наркомпищепром СССР выпустить во 2 кв. с. г. на фабрике "Комсомолец" и ва Экспериментальном заводе Главлестары по 500 подвесных бензобаков.

7. Обязать Всекопромсовет:

а) организовать проявводство клееных из бумаги подвесных бензобаков в районе Витебска, Гомеля, Киева, Одессы, Симферополя, Ростова на Дону, Баку и в г. Москве и вкпустять во 2 кв.1940 г. 500 баков в каждом.

б) организовать производство хомутов и упоров для подвеска бензобаков и выпустить во 2 кв. с.г. 10.000 комплектов и во П полугодии 9000 комплектов.

в) организовать производство картоной арматуры для подвесных бензобаков и обеспечить ею как собственные потребность, так и потребности Наркомлеса, Наркомбумпрома и Наркомпищепрома в мирное и военное время.

г) организовать заготовку картонных и бумажных деталей для клееных подвесных бензобаков в об'еме, необходимым для удовлетворения потребности предприятий своих, Наркомлеса, Наркомбумпрома и Наркомпищепрома, как по мирному, так и по военному времени.

8. Обязать Наркомлес СССР, Наркомпищепром СССР, Всекомпромсовет СССР:

а) по выполнению вышеуказанного задания, проазводство подвесных бензобаков перевести в 3 кв. на гражданскую продукцию, сохранив оборудование, кадры для нужд военного времени. Обеспечить эти предприятия технической документацией (технологический процесс, перечень оборудования, нормы расхода материалов и рассчет производственной мощности).

б) в указанных в п.п. 4, 5, 6 и7 предприятиях в порядке проверки мобилизационной готовности, ежегодно производить выпуск подвесных бензобаков не менее 2-х раз в год по 500 шт. в каждой точке, в сроки, установленные НКО.

9. Обязать НКО:

а) к 15 мая с.г. разработать для Наркомлеса СССР, Наркомпищепрома СССР, Наркомбуммаша СССР и Всекомпромсовета мобзадание для военного времени на изготовление подвесных бензобаков, хомутов, упоров и картонной арматуры к ним.

б) в месячный срок согласно с Наркомлесом СССР разработать упрощенную и облегченную тару для перевозки этих баков.

в) договориться с НКВМФ о порядке распределения подвесных бензобаков, выделив последнему 10% всей продукции.

10. Отметить инициативу Наркомлеса СССР в изготовлении более простого бензобака, клееного из бумаги и выдать в распоряжение Наркомбумпрома СССР из резервного фонда СНК 50 тыс. руб. для премирования работников, принимающих непосредственное участие в разработке и выполнении этого типа баков.

В связи с настоящим постановлением отменить пп. 1, 2, 3, 4 и в п. 9 постановления КО № 430 от 21 ноября 1939 п. 6 раздела Б и раздел Г постановления № 72 от 11 февраля 1940 г. (10106,26).

4 мая 1940 Корзин писал справку С.И.Семину По письму т. Катонина о недостатках работы НКАПа в деле строительства и эксплоатации авиазаводов.

Проверкой (ГУКС Наркомата-т.т. Кац, Линберг; ОКС Главка - т. Львов; 31-й Стройтрест- т. Кац; ОКС завода № 22- т.т. Фомин, Вахтель; ОКС завода № 39 - т.т.Кузнецов, Зак и др.) установлено:

Факты, изложенные в письме т. Катонина, соответствуют действительности.

В ходе проверки НКАП"ом приняты меры с целью устранения имеющихся недостатков в деле строительства и эксплоатации авиазавоДОВ.

1. Многочисленные "снабы" (отделы снабжения Главков, ЦУМС, Авиапромснаб, Отдел Снабжения ГУКС"а, в части жел.-дор. имуществ. - Транспортный Отдел), дезорганизующие дело снабжения, ликвидируются.

Для снабжения заводов и строек материалами решено организовать единый централизованный аппарат - Главснаб.

2. НКАП, с целью сосредоточения средств (в пределах отпущенных сумм) и материалов на важнейших стройках, произвел пересмотр титульных списков и представил их на утверждение КО.

Таким образом, исключается имевшее место необоснованное распыление средств по многочисленным стройкам.

В связи с тем, что НКАП по письму т.Катонина принимает конкретные практические меры, прошу разрешить работу по письму т. Катонина закончить (10498,22).

4 мая 1940 года. Из протокольной записи №1 заседания Комиссия ГВС РККА (19.00).

«Шапошников: Конструктора работают плохо... Конструктора должны тщательно обрабатывать чертежи и больше шевелить мозгами.

Ворошилов: Что вы, т. Шапошников, предлагаете? Правительством принимались все меры, чтобы заинтересовать конструкторов. Им платили за каждую машину 1,5 млн рублей, т. е. в 1,5 раза больше, чем стоит самолет.

Павлов: Если столько будем платить конструкторам, то у нас машин не будет. Нужно другие методы применять – пожестче».

Далее Ворошилов подытожил обсуждение темы: «Товарищи, которые думают, что мы без дефектов сразу можем построить нужную нам машину, глубоко заблуждаются и напрасно думают, что мы не предъявляем требований к конструкторам. Правительство и мы ставили требования, но конструктора наши требования пока недовыполняют. Теперь много появилось молодых конструкторов (т. Микоян и др.), которые раньше никогда этим делом не занимались, и ясно, что на первых порах будут допускаться ошибки.

В области опытного строительства мы стоим на должном уровне» (Там же. С. 220.). Позже последовала реплика Кулика: «Нужно наших конструкторов заставить крепче работать. Нужно создать комиссию по оценке наших самолетов» (Там же. С. 221.).

На утреннем заседании 5 мая 1940 года критика в адрес конструкторов звучала еще острее: «Кулик: Мы идем на поводу у конструкторов, то, что они нам дают, то мы и берем, а мы должны требовать то, что нам нужно. ...Каждый конструктор – феодал, что хочет, то и делает. Они на текущем счету имеют миллионы, а работать не хотят (Там же. С. 226-227.).

Проскуров: ...Возьмите историю с ДБ-3. Сколько времени конструировали шасси и перекрытие баков. Ильюшин не только не берет лучшие образцы иностранных армий, но даже достижения наших конструкторов не использует.

Щаденко: Кустарничеством занимается.

Проскуров: Нужно приказывать конструкторам принимать на свои самолеты, уже созданные, те части самолета, которые опытом проверены и показали себя хорошо.

Ворошилов: Тов. Кулик, Вы живете прошлым. Сейчас дело иначе обстоит.

Все авиационное руководство промышленности сменено. Поставлены новые люди. Старые методы работы осуждены. Новые люди берутся за работу хорошо. С помощью ЦК ВКП(б) и т. Сталина все поставлены на ноги. Вчера мы здесь сидели с Вами, а т. Сталин занимался с работниками авиационной промышленности по тем же вопросам. У нас теперь больше машин, чем нужно, и стоят они на уровне самолетов передовых капиталистических стран. Сейчас стоит проблема – это выбрать наиболее лучший образец и пустить в серийное производство. Все, что создано, это результат большой работы коллектива, Правительства, Центрального Комитета и лично т. Сталина. ...Вы, товарищ Кулик, говорите, что нужно предъявить промышленности тактико-технические требования. Если мы сейчас их предъявим, то результаты получим на наши требования не ранее 1943 года, а чем мы должны жить в 1940-м и 1941 году? Мы не гарантированы, что нам [не] придется драться в этом году. Вы же, мои заместители, должны знать, как этим вопросом занимается Правительство, Центральный Комитет и лично т. Сталин. Возьмите официальные правительственные документы и почитайте, они у нас есть. Ведь то, о чем Вы сейчас говорите, все предусмотрено и на основе этого созданы новые образцы» (Там же. С. 227-228.).

Шахурин, нарком авиапромышленности: «Мы в серийной продукции отстали и по скорости и по типу. Этим вопросом серьезно занимался ЦК ВКП(б).

Два месяца серьезно проверяли производство самолетов и моторов. Сейчас приняты решительные меры Центральным Комитетом и Правительством и лично т. Сталиным. Сейчас даже некоторые конструктора заболели.

Тов. Кулик плохо разбирается в авиации. Как видно, не следит за постановлениями ЦК и Правительства. Разговоры о том, что нас тянут конструктора, что существует феодализм, вакханалия в создании самолетов, – неправильные. Нужно всемерно развивать опытное самолетостроение.

Мехлис: А конструктора все-таки зажирели.

Павлов: Не заболели конструктора, а саботажничают.

Шахурин: Поликарпова, Архангельского и Ильюшина перехвалили. Между отдельными конструкторами и летчиками существовала спайка, которая мешала двигать вперед самолетостроение. Нет ни одного дня, чтобы т. Сталин не занимался авиацией.

Павлов: Сколько времени М. Каганович обманывал т. Сталина о моторах.

Боюсь, что и сейчас некоторые товарищи этим не занялись.

Шахурин: Сейчас Центральный комитет вынес 34 решения по типам самолетов и принял меры по устранению целого ряда недочетов. Было так, что чем дольше испытывалась машина, тем было выгоднее экономически летчику. Машину строили полтора месяца, а испытывали два года. В результате машина старела. Помогите нам отобрать из имеющихся опытных машин наилучшие образцы. Нам желательно знать, какие из этих машин поставите на вооружение. Сейчас уже имеются все данные, чтобы вести разговоры на этот счет» (Там же. С. 230.) (11672).

4 мая 1940 г. (вечернее заседание)

Присутствовали:

Ворошилов, Кулик, Мехлис, Щаденко, Локтионов, Проскуров, Шапошников, Смородинов, Захаров, Курдюмов, Воронов, Павлов, Грендаль...

Слушали: 1. О системе авиационного вооружения самолетов и моторов. (Докладывает комдив т. Алексеев.)

1. По истребителям

На сегодняшний день на вооружении Красной Армии состоят: И-16, с мотором М-62, скорость 464 км, пулеметный и пушечный — 440 км;

И-16, с мотором М-63, скорость 478 км;

И-16, с мотором М-25, (старый), скорость 448 км;

И-15, с мотором М-25, скорость 350 км, д[альность] 500 км, таких самолетов имеется 55 шт.

И-15 бис, с М-25, скорость 370 км, д[альность] 450 км, их имеется 1882 шт.

Новый И-153, с мотором М-62 (имеется 1071 шт.).

Основные недочеты по истребителям:

а) отстаем в скоростях,

б) ограниченная дальность.

Предложения:

И-15, (старый, с мотором М-25), с вооружения снять и передать в вузы.

И-15 бис — оставить до замены их самолетами И-153, а по мере замены обращать на укомплектование штурмовой авиации.

И-16 с мотором М-25, снять и использовать в вузах.

Оставить на вооружении И-153, с мотором М-62 и И-16, с мотором М-62 и И-16, с мотором М-63.

По истребителям мы сильно отстали в скоростях и в дальностях. Мы имеем скорость 470 км, дальность 560 км, 45—60 минут в воздухе, т.е. меньше в 2 раза чем за границей. Самолеты выпускаются с подвесными баками, за счет чего дальность увеличивается на 200 км, но его летные качества ухудшаются.

В процессе серийного производства и испытания находятся целый ряд новых типов самолетов:

1) И-26, с мотором водяного охлаждения, скорость 580 км, дальность 600 км, вооружение 20-мм пушка через редуктор мотора, потолок 2 км. Летные качества хорошие.

2) И-28, с мотором воздушного охлаждения М-88, скорость 580 км, потолок 6000 м, дальность 600 км, вооружение — 2 крупнокалиберных пулемета и 2 синхронных.

3) И-180, с мотором М-88 воздушного охлаждения, скорость 580 км, потолок 7000 м, дальность 500 км, вооружение — 2 крупнокалиберных и 2 малокалиберных пулемета.

Начали проходить испытания:

1) Истребитель — скорость 600 км, потолок 6500 м, дальность 650 км, вооружение — 2 малокалиберных и 1 крупнокалиберный пулемет.

2) Истребитель Горбунова — с мотором М-105, скорость 650 км, потолок 9000 м, дальность 600 км, вооружение — 2 малокалиберных и 2 крупнокалиберных пулемета, 20-мм пушка. Прост в управлении.

3) Одноместный истребитель с двумя моторами М-88, скорость 600 км, можно устанавливать несколько видов мощного вооружения — 4 пушки 20-мм или до 8 крупнокалиберных пулеметов.

4) И-100 с М-105, скорость 630 км, высота 10 000 м, герметическая[268] кабина, экипаж 3 чел., [вооружение] — 3 малокалиберных пулемета и две 20-мм пушки, дальность 1400 км.

Только после испытания может быть принят лучший образец, сейчас производится серийный выпуск сразу по всем типам.

По истребителям иностранных армий дает справку военный инженер 2-го ранга т. Мелкишев.

1. Англия — имеет два типа одномоторных истребителей с мотором жидкого охлаждения, один из них со скоростью 540 км, потолок 6000 м и другой со скоростью 575 км, потолок 6000 м и двухмоторный двухместный со скоростью 480 км.

2. Франция — два типа истребителей, один из них с жидким охлаждением, скорость первого 520 км, второго — 500—600, дальность 930 км и 800 км.

3. Германия — а) Мессершмидт-109, скорость 560 км, дальность 1000 км, потолок 11 км; б) Мессершмидт-110 (2-х и 3-х моторные), скорость 550 км, дальность 440 км.

4. Америка — истребители воздушного охлаждения П-36, скорость 480 км, дальность 1000 км, и истребитель жидкого охлаждения, скорость 644 км.

5. Италия — ФИАТ скорость 450 км, 420 км и 505 км.

Смушкевич: С самолетами И-16 и И-153 мы можем воевать с любым врагом.

Нам необходимо:

а) больше самолетов вооружать пушками и крупнокалиберными пулеметами;

б) нужно давать баки, которые бы не горели;

в) дальность нельзя увеличивать за счет скорости;

г) дать подвесные баки для всех самолетов;

д) новые типы немедленно внедрять в производство;

е) нам нужен исключительно скоростной истребитель с хорошей маневренностью по вертикали и с радиусом действия 600 км; нужен один тип истребителя;

ж) наши самолеты должны давать потолок не ниже 7000 м; об этом свидетельствует опыт войны на Западе.

Нужно устанавливать турбокомпрессоры. Мы должны дать срок 1 месяц, чтобы определить, какие скоростные истребители принять на вооружение.

Воронин (зам. наркома авиапромышленности): Мы выпустили И-16 и И-153. Мотор М-63 недавно прошел все болезни и сейчас в порядке. Даем «Чайку», вооружение — 4 пулемета ШКАС, высота 4500 м, скорость 440 км. И-16 скорость имеет 488 км. Эти машины должны быть сходящими. Сейчас завод №21 пустил первую серию И-180, к нему предусмотрен скоростной наддув, который дает потолок 7000 м и скорость 580 км без турбокомпрессора. Кроме этого, на этой машине вооружение расположено иначе: наверху — два крупнокалиберных пулемета и два малокалиберных, это дает кучный огонь. Машина И-180 запущена в серию. Серия этой машины будет готова 15 мая 1940 г. Завод №21 строит истребитель «Чайку» И-153 с мотором М-62. «Чайка» имеет 4 синхронных пулемета. Сейчас три самолета оборудованы двумя 20-мм пушками и три машины оборудованы крупнокалиберными пулеметами. Эта машина все же стара, а потому мы сделали новую И-61 Микояна с мотором МА-35, вооруженную одним крупнокалиберным и двумя малокалиберными пулеметами. Предусмотрен скоростной наддув. При этих данных машина должна дать скорость 630 км/час. Самолет запущен в серию. К 20.5.40 должна быть дана серия. К 1.6.40 мы будем иметь все данные по этой машине.

Ворошилов: Останавливается на истории мотора МА-35 Никулина, который промышленниками был замаринован, и только в последние годы удалось вытащить его. Мотор хороший, и если над ним еще поработать, то мы будем иметь мотор, и неплохой.

Воронин: Кроме этих истребителей, мы имеем И-28 Яценко с воздушным мотором М-88. Предусмотрен наддув. Запущен в серию. Также запущен в серию И-26 (Яковлева) с мотором М-105, потолок 5000 м, скорость 600 км. В этом месяце получили первые машины. Есть один экземпляр истребителя Горбунова с М-105, над которым кроме пушки можно установить еще 4 крупнокалиберных пулемета. И-207 показал скорость такую же, как и «Чайка», а потому нет смысла ее ставить на производство, хотя она испытывалась в течение 5-ти лет. Сейчас над ней еще работают, если конструктора дадут скорость не менее 500 км, то, возможно, что-либо из нее получится. НКАП — принял решение все истребители, которые мы имеем, хотя они окончательно еще не проверены, запустить в серию.

Репин, дивинженер (зам. начальника ГУАС): Нельзя много запускать в серию типов самолетов, не выбрав образца и не испытав его. Мы ведь еще не знаем их характеристик. Поэтому получается, что у нас заводы загружены, а результата нет. Немцы поступают иначе. Они выбирают образец и запускают на всех заводах.

Ворошилов: Тов. Репин не прав. Именно нужно запускать серии, чтобы в короткий срок создать хороший истребитель. Репин прав в одном, что мы бьемся в течение целого ряда лет, а истребителя хорошего нет.

Репин: Я все-таки считаю, что пока образец не отработан, запускать серию нельзя. А то заводы выводятся из строя на целые годы. Товарищ нарком, я считаю, что Вас неправильно информировали о моторе МА-35. Машина эта совершенно сырая. Тов. Воронин дает справку, что мотор имел дефект, но сейчас устранили его, и мотор работает.

Гусев: В течение 1940—41 гг. нам придется иметь самолеты И-16 с М-63, и И-153 с М-63. Но беда в том, что и они выходят с большими неприятностями. Нужно ускорить испытание новых типов самолетов. У нас темпы испытаний низки. Самолет И-207 испытывается 5 лет. Мы медленно устраняем дефекты, обнаруженные при испытании, поэтому и отстаем от заграницы. Нужно выпускать не одиночки, а серии, по 5—10 самолетов. Нужно скоростной маневренный истребитель. На технический совет был представлен самолет БМ-2, но благодаря тому, что т. Репин не явился на заседание Совета, мы до сего времени его не рассмотрели. Если мы так будем работать, то не только по 5 лет будут испытываться самолеты, но значительно больше. Поддерживаю т. Смушкевича. Истребитель должен быть большой скорости и хорошей маневренности.

Ворошилов: Правительством приняты ряд мер. Дополнены испытатели. Изменена оплата — установлена целевая. Самолет испытывается до конца одним летчиком. Поставлена задача все эти самолеты, о которых здесь говорили, испытать к концу лета. Но не так все это просто.

Локтионов: 1) Нужно срочно заменить устаревшую «Чайку».

2) Нужен истребитель со скоростью не менее 500—600 км.

3) Нужно внедрять водяное охлаждение, оно имеет много преимуществ.

4) Нужно истребитель оснащать пушкой и крупнокалиберным пулеметом.

5) Мы отстаем по дальности, плетемся в хвосте у конструкторов.

6) Надо увеличить дальность И-16.

7) Подвесные баки нужны.

8) Нужно использовать нейтральный газ, чтобы не горели баки.

9) Нам нужно строить малые серии для испытаний.

Шапошников: 1) Мы со своими истребителями приходим к пределу. Нас иностранцы опережают, но иностранцы также еще не имеют большой массы новых самолетов.

2) Нам нужен истребитель со скоростью 650—700 км, даже я бы пошел на эту скорость за счет маневренности, дальностью 1500 км, и с высотой 12000 м.

3) Нужно вооружение на истребителе — пушка и крупнокалиберный пулемет.

4) Нельзя делать из истребителя универсала, т.е. ставить задачи бомбардировщика, штурмовика и т.д.

5) Конструктора работают плохо. Доводка — это кустарщина. Подвесные баки — это паллиатив.

6) Конструктора должны тщательно отрабатывать чертежи и больше шевелить мозгами.

7) Я бы пошел на двухместный истребитель — он имеет больше преимуществ.

Ворошилов: Что Вы, т. Шапошников, предлагаете? Правительством принимались все меры, чтобы заинтересовать конструкторов. Им платили за каждую машину 1,5 млн руб., т.е. в 1,5 раза больше, чем стоит самолет.

Павлов: Если столько будем платить конструкторам, то у нас машин не будет. Нужно другие методы применять — пожестче.

Шапошников: Повторяет свои предложения.

Птухин: Отстаем в истребительной авиации потому, что мы к старым машинам приделываем новые моторы. Сейчас у нас взята правильная линия — дан целый ряд новых машин. Нет нигде машин, которые бы сразу выходили хорошими. Только на войсковых испытаниях могут определить качества машины, поэтому правильно делается, что сразу выпускается серия (десяток) машин. При этом условии скорее будем устранять недочеты. Двухмоторные истребители нужны — быстрее двигать, так как такой самолет скорее даст большую скорость. Для всех типов нужна живучесть. Горит машина — нейтральный газ не полностью гарантирует. Немцы на «Мессершмидтах» имеют резиновые баки. Все дело в скорости, чем больше скорость, тем больше маневренность. Нужно увеличить радиус действия истребительной авиации. И-183[269] рассчитан всего лишь на 45 минут — это никуда не годится. Нужно иметь подвесные баки. У нас имеется на вооружении И-15 и И-16; И-16 нужно оставить на вооружении до перевооружения; И-15 бис нужно передать в штурмовую авиацию. По моторам мы отстаем. На 1940 год нужна машина со скоростью 560 км/час.

Штерн: Вопрос хорошего истребителя — вопрос один из главных вопросов войны. От превосходства в воздухе истребителей зависит работа бомбардировочной авиации (потери, смелость летчика и т.д.). Не согласен с т. Шапошниковым в том, что истребителям не нужно ставить других задач. Жизнь заставит использовать их как бомбардировщики и штурмовики. Радиус действия 1500 км неосуществим сейчас. Тов. Птухин сделал ошибку, предлагая, в основном, двухмоторный самолет; нужен и двухмоторный, и одномоторный. Двухмоторный нужен для сопровождения бомбардировщиков. Наши самолеты горят как свечи — не живучи. Нашим конструкторам нужно меньше зазнаваться, все лучшее нужно использовать из иностранного опыта, а то мы в 1938 г. привезли из Испании «Мессершмидт-109», а его не использовали.

Мелкишев, инженер 2-го ранга: В основном на вооружении иностранной армии имеются одномоторные самолеты, и только в Германии введен на вооружение двухмоторный самолет. Нигде за границей подвесные баки не применяются. Дальность заграницей 800—900 км, время полета 2—2,5 часа. 20 мм пушка везде введена на вооружение. Сейчас переходят на более крупные калибры — 23 мм и 37 мм. Моторы, как правило, применяются жидкого охлаждения. Маневренных истребителей не существует.

Агальцов: В вооружении истребителей мы отстали. В Германии в серийном производстве имеется самолет — скорость 570 км («Мессершмидт-109»). Скорость достигается не за счет двухмоторного, а за счет других показателей. В опытном отношении мы шагнули далеко и стоим на уровне передовых капиталистических стран. Мы имеем уже И-26 со скоростью 600 км. Тов. Птухин не прав о перестановке моторов. Перестанавливать новые моторы на старые самолеты нужно. Серийный выпуск правилен. Двухмоторный самолет нужен, а одномоторный должен быть основной. Одномоторный всегда будет бить двухмоторного. Дальность нужна 800—900 км.

Воронин: Нам нужно идти смелее. Имея 5—6 типов самолетов нужно запустить серии по 10—20 шт. и все испытывать. Мы много митингуем около машины из-за мелочей и из-за этого задерживаем выпуск. Мотор АМ-35 летает, ведет себя хорошо, имеет недостаток — при планировании захлебывается. Подвесных баков много наделали, чем перегружаем самолет. Нужно иметь тактико-технические данные, а то на истребитель вешают бомбы, рации и т.д.

Алексеев: Мы имеем большое количество самолетов на испытании. Задержка испытаний происходит потому, что лабораторные испытания в промышленности не производятся. На ближайшее время промышленность должна создать машину со скоростью: на 1941 год — 650—700 км, на 1942 год — 700—750, на 1943 год — 750—800 км. Нужно требовать от конструкторов увеличения на машине запаса горючего,

Ворошилов: Товарищи, которые думают, что мы без дефектов сразу можем построить нужную нам машину, глубоко заблуждаются и напрасно думают, что мы не предъявляем требований к конструкторам. Правительство и мы ставили требования, но конструктора наши требования пока недовыполняют. Теперь много появилось молодых конструкторов (т. Микоян и др.), которые раньше никогда этим делом не занимались, и ясно, что на первых порах будут допускаться ошибки. В области опытного строительства мы стоим на должном уровне. Двухмоторные самолеты не могут заменить одномоторные. У нас имеются два типа истребителей, один из них для сопровождения бомбардировщиков. Сейчас они проходят испытания, нужно установить соотношение между одномоторными и двухмоторными самолетами. Нужно записать, чтобы наши самолеты не горели. Наша промышленность в состоянии это сделать. Нужно все использовать, что нового имеется в «Мессершмидтах», и перенести немедленно на наши самолеты. Подвесные баки нужны. Необходимо потребовать от конструкторов увеличения радиуса действия. И-153 оставить на вооружении. И-16 с М-62 и М-63 также оставить на вооружении. И-16 с М-25 изъять. И-15 (старые) выбросить все. Остальные оставить. Из новых нужно выбрать после испытания, показавшие лучшие результаты, сейчас выбрать не можем.

Мехлис: Нужно принять предложение начальника Генштаба и записать для конструкторов о создании самолета с дальностью 1500 км и скоростью 750 км/час, потолок 12 000 м.

Штерн: Нужно на истребителях иметь бомбодержатели.

Кулик: Необходимо промышленности дать вполне современные тактико-технические требования.

Ворошилов: На 1941 г. нужно дать тактико-технические задания по истребителям. Тов. Алексееву и Репину доложить на следующем заседании.

Мехлис: По каждому из имеющихся самолетов мы должны дать оценку.

Кулик: Я считаю нужным заявить, что мотора М-63 нет. Нужно наших конструкторов заставить крепче работать. Нужно создать комиссию, которая бы подработала предложение по оценке наших самолетов.

Мехлис: Предлагаю в состав комиссии включить Кулика, Смушкевича, Репина, Алексеева и Птухина[270] с задачей дать оценку и предложения.

Павлов: Предлагаю ввести Рычагова, и взамен Кулика поручить руководство комиссией Смушкевичу.

Нарком предлагает оставить руководство комиссией за т. Куликом и дополнительно ввести т. Рычагова и Гусева.

Предложение наркома принимается.

РГВА. Ф. 34891. On. 1. Д. 9. Л. 1 — 12. Подлинник

2

РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 47. Л. 106?107.

26

Первоначально напечатанная цифра 4 исправлена на 6.

27

Первоначально напечатанная цифра 1 зачеркнута.

266

Заголовок документа — «Протокол № 1 заседания Комиссии Главного военного совета Красной Армии от 4 мая 1940 г. (19.00)».

267

Отточия документа, видимо, далее опущено перечисление состава членов комиссии ГВС.

268

Так в тексте. Речь идет о герметичной кабине.

269

Так в тексте, должно быть И-153.

270

Слово вписано от руки.

271

На документе имеются пометы: машинописная — «Отп. 2 экз. Печ. Коледова. 7.5.40.» и рукописная — «Экз. 2 и черновик уничтожен путем сожжения. Калантарова». (17402).

4 мая 1940 года П.А. Воронин, уже будучи замнаркома авиапромышленности, на вечернем заседании Комиссии Главного Военного Совета Красной армии привел впечатляющие цифры для сравнения характеристик старой и новой техники, заявив об основной продукции завода № 1 – истребителе И-153 «Чайка» со скоростью 440 км/час: «Эта машина все же стара, а потому мы сделали новую И-61 Микояна, с мотором МА-35, вооруженную крупнокалиберным и двумя малокалиберными пулеметами... со скоростным наддувом и скоростью 630 км/час, а к 20 мая 1940 года уже должна быть дана серия». Его поддержал К.Е. Ворошилов, уточнив, что мотор МА-35 «промышленниками был замаринован, и только в последние годы удалось вытащить его» («Зимняя война»: работа над ошибками (апрель – май 1940 г.). С. 217-218.) (11672).

4 мая 1940 года на совещании с участием 15 представителей Первого Главного Управления (ПГУ) Наркомата авиапромышлености, Главного Управления Авиационного Снабжения РККА, Главкраски, Всесоюзного Института авиационных материалов (ВИАМ), а также представителей авиазаводов № 22 и № 39, были высказывания о сложной ситуации с алюминиевой пудрой, так как алюминиевое покрытие было наиболее атмосферостойким из всех существующих. Представитель Главкраски заявил, что «вопрос с импортными материалами чрезвычайно обострился» (Самарский филиал РГАНТД. Ф. Р-124. Д. 86. Л. 57-59.). Представитель ВИАМ констатировал, что кроме алюминиевой эмали институт на данное время ничего предложить не может, и уточнил, что не только для этой эмали, но и для других покрытий нужна алюминиевая пудра «и без нее нам не обойтись» (Там же. Л. 59.). Представитель ПГУ подытожил: «Положение с импортом алюминиевой пудры для лаков чрезвычайно тяжелое. Все имевшиеся запасы пудры нами использованы» (Там же. Л. 60.). Было решено просить наркома авиационной промышленности «повторно возбудить перед правительством ходатайство об организации отечественного производства высокодисперсных алюминиевых порошков» для лакокрасочной индустрии (Там же. Л. 61.).

Начавшаяся Вторая мировая война усугубила и до этого существовавшую определенную зависимость советской авиапромышленности от импорта различных, в том числе и стратегически важных компонентов, необходимых для авиапроизводства. Сыграли свою роль как внешнеполитические обстоятельства, так и возросшая потребность в этих компонентах (11672).

Другие оборонные отрасли:

4 мая 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 191сс "О разработке опытных образцов автобронетанкового вооружения"

О разработке опытных образцов автобронстанкового вооружения.

КОМИТЕТ ОБОРОЫ при СНК Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Наркомсредмаш -  тов. ЛИХАЧЕВА по тактико-техническим требованиям НКО:

на заводе № 183 - к 1 октября 1940 года изготовить и сдать на полигонные испытания опытный тяжелый артиллерийский тягач на базе Т-34 для замены в будущем арттягача "Ворошиловец"

ЧТЗ - к 1 августа 1940 года пред'явить па полигонные испытания НКО два образца тракторов СТ-2 с новым дизельмотором 140-150 HP для замены в будущем существующего дизельмотора 110-НР.

В НАТИ - к 1 сентября 1940 года разработать и изготовить компрессорные установки к арттягачам "Ворошиловец" и "СТ-2" для торможения прицепов.

На ГАЗ'е им. т. Молотова - к 1 ноября 1940 года изготовить и сдать на полигонные испытания 2 легких бронеавтомобиля с двумя ведущими осями.

2. Обязать Наркомтяжмаш - тов .ЕФРЕМОВА А.И. по тактикотехническим требованиям НКО на заводе ДРО - к 1 октября 1940 г. изготовить два бронекорпуса для броневого автомобиля с двумя ведущими осями Горьковского автомобильного завода им. т. Молотова

3. Наркомередмашу - тов.ЛИХАЧЕВУ Е.А. прекратить разработку образцов танков, как неудовлетворяющих новейшим тактикотехническим требованиям НКО На заводе № 174 Наркомсредмаша:

а) арттанк Т-26 с 76мм пушкой Л-10;

б) танк. Т-26 подводного хождения.

На заводе № 183 Наркомсредмаша:

а) арттанк А-8 с 76мм пушкой Л-10;

б) химтанк А-8;

в) танк А-8 подводного хождения;

г) танк Т-35 (модернизированный).

4. Наркомтяжмашу - тов .ЕФИМОВУ А.И. прекратить разработку танка Т-28 подводного хождения, как неудовлетворяющего новым тактико-техническим требованиям НКО.

5. Указанные ниже образцы, изготовленные промышленностью, но не удовлетворяющие всем новейшим тактико-техническим требованиям НКО, на производство не ставить:

а) танк А-20 колесно-гусеничный с дизелем В2 и тремя паpaми ведущих колес, изготовленный заводом 183 Наркомсредмаша. Танк в лпытном образце со всеми чертежами и техусловиями сохранить на заводе № 183 Наркомсредмаша;

б) танк прорыва T-100, изготовленный опытным заводом № 185 Наркомсредмаша, оставив его со всей документацией в распоряжении Наркомсредмаша;

в) танк прорыва "СМК", изготовленный Кировским заводом, оставив его со всей документацией на Кировском заводе Наркомтяжмаша;

г) бронированный автомобиль ЛБ-23, изготовленный заводом ДРО Наркомтяжмаша, как сложный в производстве и не базирующийся на стандартную автомашину, оставив его в распоряжении Наркомтяжмаш.

6. Наркомередмашу – тов. ЛИХАЧЕВУ И.А. и Наркомтяжмашу – тов. ЕФРЕМОВУ А.И. представить по согласованию с НКФ СССР к 1 июня 1940 года в КО обоснованный расчет затрат по разработке этих образцов, включив и затраты по танкам СТЗ-25 и CT3-35, работы по которым прекращены постановлением КО № 375сс от 7 октября 1939 года.

7. Исключить из числа действующих постановления Комитета Обороны при СНК Союза ССР № 198сс от 7 августа 1938 года и № 118сс от 15 мая 1939 года (21897).

4 мая 1940 года появилось постановление Комитета Обороны СССР № 191сс, согласно которому к 1 ноября Горьковский автомобильный завод должен был изготовить два бронеавтомобиля ЛБ-62. Изготовление броневых корпусов поручили Выксунскому заводу ДРО, башни танков Т-40 поставлял завод имени Орджоникидзе в Подольске (11284).

4 мая 1940 г. вышло Постановление комитета обороны № 191, по которому завод № 183 должен был изготовить и сдать на полигонные испытания к 1.10.1940 г. два опытных образца трактора «А-42».

На 19 ноября один опытный образец изготовлен, прошел заводскую обкатку и подготавливается к заводским испытаниям. Второй образец заканчивается сборкой 20-25 ноября.

Письмом № 80315 от 19.10.1940 г. АТУ Красной Армии просило зам. Наркома среднего машиностроения т. Горегляд обязать завод закончить сборку опытных образцов в кратчайший срок и предъявить их на полигонные испытания.

Трактор «А-42» является тяжелым трактором, спроектированным на базе танка Т-34, с унификацией основных механизмов.

Основные данные:

1. Вес — 17 тонн.

2. Максимальная мощность двигателя — 500 л.с.

3. Максимальная скорость — 47 км/час.

4. Максимальное тяговое усилие на крюке — 15000 кг.

Трактор предназначается для использования в Красной Армии в качестве тягача артиллерии большой мощности и для буксировки тяжелых танков (11211).

4 мая 1940 г. вышло Постановление комитета обороны № 191, по которому Челябинский тракторный завод должен был изготовить два трактора «С-2» с дизельмотором «Д-11» и сдать их на полигонные испытания к 1.8.1940 г. Полигонные и войсковые испытания трактора «С-2» показали недостаточную мощность двигателя, это послужило основанием форсирования дизельмотора до 140-150 л.с.

До сего времени тракторы не изготовлены. По приказу директора завода опытные образцы должны быть изготовлены и отгружены на полигон к 15 ноября. Дизельмотор «Д-11» заводом изготовлен и стендовые испытания его дали 160 л.с.

Письмом № 80315с от 19.10.1940 г. АТУ Красной Армии просило зам. Наркома среднего машиностроения т. Горегляд ускорить сдачу опытных образцов на полигонные испытания.

Письмом № 80378 от 1.11.1940 г. комитет обороны был поставлен в известность о невыполнении постановления в установленный срок.

Трактор «С-2» с дизельмотором «Д-11» - представляет серийный трактор «С-2» с установкой на нем более мощного двигателя (мощность двигателя «Д-11» доведена до 160л.с.).

Основные данные:

1. Вес трактора— 13 тонн.

2. Максимальная скорость — 25 км/час.

4. Максимальное тяговое усилие на крюке — 10 тонн.

Трактор «С-2» с дизелем «Д-11» предназначается для использования в Красной Армии в качестве тягача корпусной артиллерии (11211).

4 мая 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 189сс "Об обеспечении НКВМФ средствами радиосвязи" (21895)

Армия:

4 мая 1940 г. (вечернее заседание) Протокольная запись № 1 заседания комиссии ГВС"

Присутствовали:

Ворошилов, Кулик, Мехлис, Щаденко, Локтионов, Проскуров, Шапошников, Смородинов, Захаров, Курдюмов, Воронов, Павлов, Грендаль... ***

Слушали: 1. О системе авиационного вооружения самолетов и моторов. (Докладывает комдив т. Алексеев.)

1. По истребителям

На сегодняшний день на вооружении Красной Армии состоят: И-16, с мотором М-62, скорость 464 км, пулеметный и пушечный — 440 км;

И-16, с мотором М-63, скорость 478 км;

И-16, с мотором М-25, (старый), скорость 448 км;

И-15, с мотором М-25, скорость 350 км, д[альность] 500 км, таких самолетов имеется 55 шт.

И-15 бис, с М-25, скорость 370 км, д[альность] 450 км, их имеется 1882 шт. Новый И-153, с мотором М-62 (имеется 1071 шт.). Основные недочеты по истребителям:

а) отстаем в скоростях,

б) ограниченная дальность. Предложения:

И-15, (старый, с мотором М-25), с вооружения снять и передать в вузы.

И-15 бис — оставить до замены их самолетами И-153, а по мере замены обращать на укомплектование штурмовой авиации.

И-16 с мотором М-25, снять и использовать в вузах.

Оставить на вооружении И-153, с мотором М-62 и И-16, с мотором М-62 и И-16, с мотором М-63.

По истребителям мы сильно отстали в скоростях и в дальностях. Мы имеем скорость 470 км, дальность 560 км, 45—60 минут в воздухе, т. е. меньше в 2 раза чем за границей. Самолеты выпускаются с подвесными баками, за счет чего дальность увеличивается на 200 км, но его летные качества ухудшаются.

В процессе серийного производства и испытания находятся целый ряд новых типов самолетов:

1) И-26, с мотором водяного охлаждения, скорость 580 км, дальность 600 км, вооружение 20-мм пушка через редуктор мотора, потолок 2 км. Летные качества хорошие.

2) И-28, с мотором воздушного охлаждения М-88, скорость 580 км, потолок 6000 м, дальность 600 км, вооружение — 2 крупнокалиберных пулемета и 2 синхронных.

3) И-180, с мотором М-88 воздушного охлаждения, скорость 580 км, потолок 7000 м, дальность 500 км, вооружение — 2 крупнокалиберных и 2 малокалиберных пулемета.

Начали проходить испытания:

1) Истребитель — скорость 600 км, потолок 6500 м, дальность 650 км, вооружение — 2 малокалиберных и 1 крупнокалиберный пулемет.

2) Истребитель Горбунова — с мотором М-105, скорость 650 км, потолок 9000 м, дальность 600 км, вооружение — 2 малокалиберных и 2 крупнокалиберных пулемета, 20-мм пушка. Прост в управлении.

3) Одноместный истребитель с двумя моторами М-88, скорость 600 км, можно устанавливать несколько видов мощного вооружения — 4 пушки 20-мм или до 8 крупнокалиберных пулеметов.

4) И-100 с М-105, скорость 630 км, высота 10 000 м, герметическая* кабина, экипаж 3 чел., [вооружение] — 3 малокалиберных пулемета и две 20-мм пушки, дальность 1400 км.

Только после испытания может быть принят лучший образец, сейчас производится серийный выпуск сразу по всем типам.

По истребителям иностранных армий дает справку военный инженер 2-го ранга т. Мелкишев.

1. Англия — имеет два типа одномоторных истребителей с мотором жидкого охлаждения, один из них со скоростью 540 км, потолок 6000 м и другой со скоростью 575 км, потолок 6000 м и двухмоторный двухместный со скоростью 480 км.

2.  Франция — два типа истребителей, один из них с жидким охлаждением, скорость первого 520 км, второго — 500—600, дальность 930 км и 800 км.

3. Германия — а) Мессершмидт-109, скорость 560 км, дальность 1000 км, потолок 11 км; б) Мессершмидт-110 (2-х и 3-х моторные), скорость 550 км, дальность 440 км.

4. Америка — истребители воздушного охлаждения П-36, скорость 480 км, дальность 1000 км, и истребитель жидкого охлаждения, скорость 644 км.

5. Италия — ФИАТ скорость 450 км, 420 км и 505 км.

Смушкевич: С самолетами И-16 и И-153 мы можем воевать с любым врагом. Нам необходимо:

а) больше самолетов вооружать пушками и крупнокалиберными пулеметами;

б) нужно давать баки, которые бы не горели;

в) дальность нельзя увеличивать за счет скорости;

г) дать подвесные баки для всех самолетов;

д) новые типы немедленно внедрять в производство;

е) нам нужен исключительно скоростной истребитель с хорошей маневренностью по вертикали и с радиусом действия 600 км; нужен один тип истребителя;

ж) наши самолеты должны давать потолок не ниже 7000 м; об этом свидетельствует опыт войны на Западе.

Нужно устанавливать турбокомпрессоры. Мы должны дать срок 1 месяц, чтобы определить, какие скоростные истребители принять на вооружение.

Воронин (зам. наркома авиапромышленности): Мы выпустили И-16 и И-153. Мотор М-63 недавно прошел все болезни и сейчас в порядке. Даем «Чайку», вооружение — 4 пулемета ШКАС, высота 4500 м, скорость 440 км. И-16 скорость имеет 488 км. Эти машины должны быть сходящими. Сейчас завод № 21 пустил первую серию И-180, к нему предусмотрен скоростной наддув, который дает потолок 7000 м и скорость 580 км без турбокомпрессора. Кроме этого, на этой машине вооружение расположено иначе: наверху — два крупнокалиберных пулемета и два малокалиберных, это дает кучный огонь. Машина И-180 запущена в серию. Серия этой машины будет готова 15 мая 1940 г. Завод № 21 строит истребитель «Чайку» И-153 с мотором М-62. «Чайка» имеет 4 синхронных пулемета. Сейчас три самолета оборудованы двумя 20-мм пушками и три машины оборудованы крупнокалиберными пулеметами. Эта машина все же стара, а потому мы сделали новую И-61 Микояна с мотором MA-35, вооруженную одним крупнокалиберным и двумя малокалиберными пулеметами. Предусмотрен скоростной наддув. При этих данных машина должна дать скорость 630 км/час. Самолет запущен в серию. К 20.5.40 должна быть дана серия. К 1.6.40 мы будем иметь все данные по этой машине.

Ворошилов: Останавливается на истории мотора МА-35 Никулина, который промышленниками был замаринован, и только в последние годы удалось вытащить его. Мотор хороший, и если над ним еще поработать, то мы будем иметь мотор, и неплохой.

Воронин: Кроме этих истребителей, мы имеем И-28 Яценко с воздушным мотором М-88. Предусмотрен наддув. Запущен в серию. Также запущен в серию И-26 (Яковлева) с мотором М-105, потолок 5000 м, скорость 600 км. В этом месяце получили первые машины. Есть один экземпляр истребителя Горбунова с М-105, над которым кроме пушки можно установить еще 4 крупнокалиберных пулемета. И-207 показал скорость такую же, как и «Чайка», а потому нет смысла ее ставить на производство, хотя она испытывалась в течение 5-ти лет. Сейчас над ней еще работают, если конструктора дадут скорость не менее 500 км, то, возможно, что-либо из нее получится. НКАП — принял решение все истребители, которые мы имеем, хотя они окончательно еще не проверены, запустить в серию.

Репин, дившженер (зам. начальника ГУАС): Нельзя много запускать в серию типов самолетов, не выбрав образца и не испытав его. Мы ведь еще не знаем их характеристик. Поэтому получается, что у нас заводы загружены, а результата нет. Немцы поступают иначе. Они выбирают образец и запускают на всех заводах.

Ворошилов: Тов. Репин не прав. Именно нужно запускать серии, чтобы в короткий срок создать хороший истребитель. Репин прав в одном, что мы бьемся в течение целого ряда лет, а истребителя хорошего нет.

Репин: Я все-таки считаю, что пока образец не отработан, запускать серию нельзя. А то заводы выводятся из строя на целые годы. Товарищ нарком, я считаю, что Вас неправильно информировали о моторе МА-35. Машина эта совершенно сырая. Тов. Воронин дает справку, что мотор имел дефект, но сейчас устранили его, и мотор работает.

Гусев: В течение 1940—41 гг. нам придется иметь самолеты И-16 с М-63, и И-153 с М-63. Но беда в том, что и они выходят с большими неприятностями. Нужно ускорить испытание новых типов самолетов. У нас темпы испытаний низки. Самолет И-207 испытывается 5 лет. Мы медленно устраняем дефекты, обнаруженные при испытании, поэтому и отстаем от заграницы. Нужно выпускать не одиночки, а серии, по 5—10 самолетов. Нужно скоростной маневренный истребитель. На технический совет был представлен самолет БМ-2, но благодаря тому, что т. Репин не явился на заседание Совета, мы до сего времени его не рассмотрели. Если мы так будем работать, то не только по 5 лет будут испытываться самолеты, но значительно больше. Поддерживаю т. Смушкевича. Истребитель должен быть большой скорости и хорошей маневренности.

Ворошилов: Правительством приняты ряд мер. Дополнены испытатели. Изменена оплата — установлена целевая. Самолет испытывается до конца одним летчиком. Поставлена задача все эти самолеты, о которых здесь говорили, испытать к концу лета. Но не так все это просто.

Локтионов: 1) Нужно срочно заменить устаревшую «Чайку».

2) Нужен истребитель со скоростью не менее 500—600 км.

3) Нужно внедрять водяное охлаждение, оно имеет много преимуществ.

4) Нужно истребитель оснащать пушкой и крупнокалиберным пулеметом.

5) Мы отстаем по дальности, плетемся в хвосте у конструкторов.

6) Надо увеличить дальность И-16.

7) Подвесные баки нужны.

8) Нужно использовать нейтральный газ, чтобы не горели баки.

9) Нам нужно строить малые серии для испытаний.

Шапошников: 1) Мы со своими истребителями приходим к пределу. Нас иностранцы опережают, но иностранцы также еще не имеют большой массы новых самолетов.

2) Нам нужен истребитель со скоростью 650—700 км, даже я бы пошел на эту скорость за счет маневренности, дальностью 1500 км, и с высотой 12000 м.

3) Нужно вооружение на истребителе — пушка и крупнокалиберный пулемет.

4) Нельзя делать из истребителя универсала, т. е. ставить задачи бомбардировщика, штурмовика и т. д.

5) Конструктора работают плохо. Доводка — это кустарщина. Подвесные баки — это паллиатив.

6) Конструктора должны тщательно отрабатывать чертежи и больше шевелить мозгами.

7) Я бы пошел на двухместный истребитель — он имеет больше преимуществ.

Ворошилов: Что Вы, т. Шапошников, предлагаете? Правительством принимались все меры, чтобы заинтересовать конструкторов. Им платили за каждую машину 1,5 млн руб., т. е. в 1,5 раза больше, чем стоит самолет.

Павлов: Если столько будем платить конструкторам, то у нас машин не будет. Нужно другие методы применять — пожестче.

Шапошников: Повторяет свои предложения.

Птухин: Отстаем в истребительной авиации потому, что мы к старым машинам приделываем новые моторы. Сейчас у нас взята правильная линия — дан целый ряд новых машин. Нет нигде машин, которые бы сразу выходили хорошими. Только на войсковых испытаниях могут определить качества машины, поэтому правильно делается, что сразу выпускается серия (десяток) машин. При этом условии скорее будем устранять недочеты. Двухмоторные истребители нужны — быстрее двигать, так как такой самолет скорее даст большую скорость. Для всех типов нужна живучесть. Горит машина — нейтральный газ не полностью гарантирует. Немцы на «Мессершмидтах» имеют резиновые баки. Все дело в скорости, чем больше скорость, тем больше маневренность. Нужно увеличить радиус действия истребительной авиации. И-183* рассчитан всего лишь на 45 минут — это никуда не годится. Нужно иметь подвесные баки. У нас имеется на вооружении И-15 и И-16; И-16 нужно оставить на вооружении до перевооружения; И-15 бис нужно передать в штурмовую авиацию. По моторам мы отстаем. На 1940 год нужна машина со скоростью 560 км/час.

Штерн: Вопрос хорошего истребителя — вопрос один из главных вопросов войны. От превосходства в воздухе истребителей зависит работа бомбардировочной авиации (потери, смелость летчика и т. д.). Не согласен с т. Шапошниковым в том, что истребителям не нужно ставить других задач. Жизнь заставит использовать их как бомбардировщики и штурмовики. Радиус действия 1500 км неосуществим сейчас. Тов. Птухин сделал ошибку, предлагая, в основном, двухмоторный самолет; нужен и двухмоторный, и одномоторный. Двухмоторный нужен для сопровождения бомбардировщиков. Наши самолеты горят как свечи — не живучи. Нашим конструкторам нужно меньше зазнаваться, все лучшее нужно использовать из иностранного опыта, а то мы в 1938 г. привезли из Испании «Мессершмидт-109», а его не использовали.

Мелкишев, инженер 2-го ранга: В основном на вооружении иностранной армии имеются одномоторные самолеты, и только в Германии введен на вооружение двухмоторный самолет. Нигде за границей подвесные баки не применяются. Дальность заграницей 800—900 км, время полета 2—2,5 часа. 20 мм пушка везде введена на вооружение. Сейчас переходят на более крупные калибры — 23 мм и 37 мм. Моторы, как правило, применятся жидкого охлаждения. Маневренных истребителей не существует.

Агальцов: В вооружении истребителей мы отстали. В Германии в серийном производстве имеется самолет — скорость 570 км («Мессершмидт-109»). Скорость достигается не за счет двухмоторного, а за счет других показателей. В опытном отношении мы шагнули далеко и стоим на уровне передовых капиталистических стран. Мы имеем уже И-26 со скоростью 600 км. Тов. Птухин не прав о перестановке моторов. Перестанавливать новые моторы на старые самолеты нужно. Серийный выпуск правилен. Двухмоторный самолет нужен, а одномоторный должен быть основной. Одномоторный всегда будет бить двухмоторного. Дальность нужна 800—900 км.

Воронин: Нам нужно идти смелее. Имея 5—6 типов самолетов нужно запустить серии по 10—20 шт. и все испытывать. Мы много митингуем около машины из-за мелочей и из-за этого задерживаем выпуск. Мотор АМ-35 летает, ведет себя хорошо, имеет недостаток — при планировании захлебывается. Подвесных баков много наделали, чем перегружаем самолет. Нужно иметь тактико-технические данные, а то на истребитель вешают бомбы, рации и т. д.

Алексеев: Мы имеем большое количество самолетов на испытании. Задержка испытаний происходит потому, что лабораторные испытания в промышленности не производятся. На ближайшее время промышленность должна создать машину со скоростью: на 1941 год — 650—700 км, на 1942 год — 700—750, на 1943 год — 750—600 км. Нужно требовать от конструкторов увеличения на машине запаса горючего.

Ворошилов: Товарищи, которые думают, что мы без дефектов сразу можем построить нужную нам машину, глубоко заблуждаются и напрасно думают, что мы не предъявляем требований к конструкторам. Правительство и мы ставили требования, но конструктора наши требования пока недовыполняют. Теперь много появилось молодых конструкторов (т. Микоян и др.), которые раньше никогда этим делом не занимались, и ясно, что на первых порах будут допускаться ошибки. В области опытного строительства мы стоим на должном уровне. Двухмоторные самолеты не могут заменить одномоторные. У нас имеются два типа истребителей, один из них для сопровождения бомбардировщиков. Сейчас они проходят испытания, нужно установить соотношение между одномоторными и двухмоторными самолетами. Нужно записать, чтобы наши самолеты не горели. Наша промышленность в состоянии это сделать. Нужно все использовать, что нового имеется в «Мессершмидтах», и перенести немедленно на наши самолеты. Подвесные баки нужны. Необходимо потребовать от конструкторов увеличения радиуса действия. И-153 оставить на вооружении. И-16 с М-62 и М-63 также оставить на вооружении. И-16 с М-25 изъять. И-15 (старые) выбросить все. Остальные оставить. Из новых нужно выбрать после испытания, показавшие лучшие результаты, сейчас выбрать не можем.

Мехлис: Нужно принять предложение начальника Генштаба и записать для конструкторов о создании самолета с дальностью 1500 км и скоростью 750 км/час, потолок 12 000 м.

Штерн: Нужно на истребителях иметь бомбодержатели.

Кулик: Необходимо промышленности дать вполне современные тактикотехнические требования.

Ворошилов: На 1941 г. нужно дать тактико-технические задания по истребителям. Тов. Алексееву и Репину доложить на следующем заседании.

Мехлис: По каждому из имеющихся самолетов мы должны дать оценку.

Кулик: Я считаю нужным заявить, что мотора М-63 нет. Нужно наших конструкторов заставить крепче работать. Нужно создать комиссию, которая бы подработала предложение по оценке наших самолетов.

Мехлис: Предлагаю в состав комиссии включить Кулика, Смушкевича, Репина, Алексеева и Птухина* с задачей дать оценку и предложения.

Павлов: Предлагаю ввести Рычагова, и взамен Кулика поручить руководство комиссией Смушкевичу.

Нарком предлагает оставить руководство комиссией за т. Куликом и дополнительно ввести т. Рычагова и Гусева.

Предложение наркома принимается".

РГВА. Ф. 34891. Оп. 1. Д. 9. Л. 1-12. Подлинник (11773).

4 мая 1940 г. (вечернее заседание) Протокол № 5 пленарного заседания комиссии ГВС РККА

Присутствовали :

а)  Члены комиссии: тт. Ворошилов (председатель), Кулик, Мехлис, Шапошников, Штерн, Курдюмов, Грендаль, Смородинов, Павлов, Смушкевич, Запорожец, Хрулев, Рычагов, Птухин, Найденов, Щаденко, Воронов, Кирпонос, Клич, Козлов, Хренов, Ковалев.

б) Приглашенные: тт. Локтионов, Проскуров, Городовиков, Бирюков, Байков, Засосов, Репин, Сакриер, Борисов, Лапаев, Склизков, Петров, Спассков, Найденов, Муравьев, Мельников, Дмитриев, Савченко, Лебедев, Михальчук, Алекссеев, Князев, Куликов, Котов, Ермолин, Толмачев, Антонюк, Поляков, Мышков, Пугачев, Мелкишев, Муравьев, Иванов, Захаров, Гусев, Агальцов, Арженухин, Ванников (НКВ), Воронин (НКАП), Барсуков (НКВ).

Слушали: Предложение начальника АБТУ т. Павлова и начальника артиллерии т. Воронова — заслушать доклад о материальной части автотранспорта Красной Армии.

Постановили: Поручить т. Павлову по этому вопросу сделать доклад Комиссии на одном из следующих заседаний.

Слушали: Доклад начальника ГУАС комдива т. Алексеева о системе авиационного вооружения.

1. Создать комиссию в составе: тт. Кулик, Алексеева, Смушкевича, Птухина, Репина, Гусева и Рычагова, которой поручить:

а) составить проект предложения по оценке находящейся на вооружении материальной части истребительной авиации и по новым типам истребителей и доложить его на очередном пленарном заседании Комиссии Главного военного совета;

б) составить проект предложения по всей системе авиационного вооружения в целом.

2.  Поручить тт. Алексееву и Репину доложить на очередном заседании Комиссии о тактико-технических требованиях истребителя, могущего быть изготовленным в 1941 г.

Очередное заседание Комиссии назначить на 12.00. 5 мая 1940 г.

Председатель комиссии {Ворошилов)'

РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2736. Л. 17-18. Подлинник (11773).

За рубежом:

4 мая в 1940 году свыше 300 тысяч британских и французских солдат, окруженных немцами в Северо-Восточной Франции, начинают эвакуацию из Дюнкерка (закончатся 2 июня) (14881).

4 мая 1940 германские войска начали наступление в Норвегии, двигаясь на север в направлении вдоль арктической автострады на Росвик и прибыли туда 31 мая. С 9 по 13 июня 1940 было наступление на Нарвик (3907,222).

4 мая в 1940 году германские войска начинают наступление в Норвегии, двигаясь в северном направлении вдоль арктической автострады к Росвику (по 31 мая) (14881).

Авиапромышленность:

5 мая 1940 Машкевич направил Кочеригину с письмом N 54/734 заключение по летным данным самолета ОПБ-М90 и ММШ с М-81 (2062,80):

ММШ - улучшенная модификация Ш М-88 с заменой мотора и консолей дюралевой конструкции на деревянные с уменьшенной площадью (18 кв. м вместо 24.5 кв. м), улучшенным обтеканием фюзеляжа, уменьшенными рулями, улучшенной устойчивостью, устранением всех дефектов, обнаруженных в ходе гос. испытаний Ш.

ЛТД:

Макс. скорость на 6000 м - 500-520 км/час

Дальность на 0.9 макс. - 700 км и 900 км с перегрузом

Вооружение: 2-7.62мм + 2х12.7мм и 1х7.62 на турели, 200-500 (перегруз) бомб.

Машкевич - поверил и посчитал, что машина может быть выпущена в мае и м.б. приспособлена под ПБ и д.б. испытан несмотря на неубирающееся шасси.

Для сравнительной оценки с имеющимися и строящимися необходимо указать на:

1) БШ С.В.И., заканчивающего гос. испытания с получивший у земли 375 км/час

2) ББ-1 М-88 П.О.С., заканчивающий гос. испытания и дающий на 6500-7000 м 500 км/час

3) ББ-1 М-90 П.О.С., выходящий в июне на заводские испытания и обещающий 550-560 км/час." (2062,18).

ОПБ-М90

Крыло - дюралевое, фюзеляж с передней дюралевой частью, бронестеклом и бронеспинкой, деревянной хвостовой частью.

ЛТД:

Макс. скорость на 7000 м - 625 км/час

Дальность на 0.9 макс. - 700 км и 1100 км с перегрузом

Вооружение: 2-7.62мм + 2х12.7мм (дополнительно), 500 кг бомб.

Не поверил в вес в 3480 кг и с 3700 скорость должна упасть на 5-7 км/час, но посчитал, что целесообразно спроектировать и построить (2062,21).

5 мая 1940 Нач. НИИ ГУАС Филин и военком НИИ ГУАС Холопцев писали нач. ГУАС Алексееву письмо N 0539а (1295,1):

"При проведении испытаний самолета ДБ-3Ф 2М-88 с ВИШ-22 производства завода 39 N 390204 выявлено следующее:

В общем ДБ-3Ф здорово подгадил с БШ-2

1. Максимальная гор. скорость самолета ДБ-3Ф 2М-88 м ВИШ-22 получена 425 км/час, на 60 км/час меньше запроектированной и утвержденной в постановлении КО N 226 от 1939 и на 22 км/час по сравнению с ДБ-3Ф 2М-87 с ВИШ-3

2. Емкость бензобаков уменьшена с 3000 кг до 2750 кг. Кроме того, при трехточечном положении самолета из бензобаков не вырабатывается 200-300 кг

3. Удельный расход горючего у мотора М-88 больше, чем у М-87 в связи с чем техническая дальность полета с 2750 кг бензина и 1000 кг бомб на внутренней подвеске:

а) 3000-3200 км на 340 км/час (0.8 макс.).

б) 2250-2500 км на 380 км/час (0.9 макс.).

По сравнению с дальностью самолета ДБ-3 2М-87 с ВИШ-3 дальность снизилась с 3600-3800 км, т.е. на 600 км. Согласно постановлению КО N 226сс дальность полета при запасе горючего в 300 кг и 1000 кг бомб на 7000 м и ск. 325-350 км/час д. б. б. 4000 км.

4. Юбки капотов в закрытом положении не предохраняют моторы от интенсивной продувки воздухом, чему способствует отсутствие противопожарной перегородки. Из-за этого гондола шасси и бензобаки не гарантированы от проникновения огня в случае повреждения выхлопного коллектора

5. Девиация компаса при включении РПК-2 и рамка РСБ свыше 10 гр., что совершенно недопустимо

6. На самолетах ДБ-3Ф до сих пор не установлены выдвижные люколвые установки МВ-3, что снижает обороноспособность задней нижней сферы (1295,1).

Считаю необходимым потребовать:

От завода 39:

а) довести макс. скорость до 480-485 км/час и дальность до 4000 км на 350 км/час

б) предъявить на испытания в НИИ ГУАС не позднее 1 июня 1940 самолет с установкой:

1) спарки ШКАС в СУ с запасом патронов 1500

2) выдвижной люковой установки МВ с запасом патронов 500

3) огневой точки на 34 раме с запасом патронов 1000

От завода 29:

Обеспечить нормальную работу мотора в эксплуатации до 100 час. (1295,1).

5 мая 1940 в ходе гос. испытаний в НИИ ВВС головного серийного самолета ДБ-3 2М-88 N 390204 с винтами ВИШ-23А, производства завода 39 проводился полет на бомбометание в Ногинске. Бросали ФАБ-100. вылет в 17:45. Лопнул трос форсажа правого мотора (2135).

5 мая 1940 года начальник НИИ ГУАС дивинженер Филин и военком НИИ ГУАС полковой комиссар Холопцев писали письмо № 0539сс начальнику ГУАС комдиву Алексееву

При проведении испытаний самолета ДБ3-Ф 2М88 с ВИШ-23 производства завода № 39 за № 390204 выявлено следующее:

Максимальная горизонтальная скорость ДБ3Ф-2М88 с ВИШ-22 получена 425 км/час – на 60 км/час ниже запроектированной и утвержденной в Постановлении КО за № 226 сс от 1939 года и на 22 км/час – по сравнению с ДБ3Ф-2М87 с ВИШ-3.

Емкость бензобаков уменьшена с 3000 кг до 2750 кг, т.е. на 250 кг. Кроме того, при трехточечном положении самолета из бензобаков не вырабатывается 200-300 кг горючего.

Удельный расход горючего у мотора М-88 больше, чем у мотора М-87, в связи с чем сократилась дальность полета. При запасе горючего 2750 кг и 1000 кг бомбовой загрузке, размещенной внутри самолета, техническая дальность полета самолета ДБ3Ф-2М88 на высоте 6000-6500 м равна:

а) 3000-3200 км на скорости 340 км/час (0,8 от максимальной скорости горизонтального полета);

б) 2250-2500 на скорости 380 км/час (0,9 от максимальной скорости).

По сравнению с дальностью самолета ДБ3Ф 2М87 с ВИШ-3 дальность снизилась с 3600-3800 до 3000-3200 км, т.е. на 600 км. Согласно Постановления КО за № 226сс от 1939 года, дальность полета при запасе горючего 3000 кг и 1000 кг бомб на высоте 7000 м и скорости 325-350 км/час должна быть 4000 км.

Юбки капотов в закрытом положении не предохраняют моторы от интенсивной продувки воздухом, чему способствует отсутствие противопожарной перегородки, благодаря чему гондола шасси, а в свою очередь и бензобаки, не гарантированы от проникновения в гондолу пламени в случае повреждения выхлопного коллектора.

Девиация компаса при включении РПК-2 и рации РСБ свыше 10 градусов, что совершенно недопустимо.

На самолетах ДБ3Ф до сих пор не установлены выдвижные люковые установки МВ, что снижает обороноспособность задней нижней сферы самолета.

Считаю необходимым потребовать:

От завода № 39.

а) довести максимальную скорость самолета ДБ3Ф-2М88 до 480-485 км/час и дальность полета до 4000 км на скорости 350 км/час;

б) предъявить на госиспытания в НИИ ГУАС не позднее 1 июня 1940 года, самолет ДБ3-2М81 с установкой на самолете:

Спарки ШКАС в СУ с запасом патрон 1500 штук.

Выдвижной люковой установки МВ с запасом патрон 500 штук.

Огневой точки на 34-й раме с запасом патрон 1000 штук.

От завода № 29.

Обеспечить нормальную работу мотора в эксплуатации до 100 часового ресурса.

От заводов №№ 29 и 33.

а) Отработать для мотора М-88 шкалу альфа по Рк.

б) Довести карбюратор АК-88 с регулировкой качества смеси и по режимам полета (7709, 347-348).

5 мая 1940 года Начальник НИИ дивинженер Филин донес, что скорость самолета ДБ3Ф с моторами М-88 получена на госиспытании 425 км/час, т.е. ниже на 60 км против запроектированной постановлением КО и на 22 км/час ниже чем на самолете ДБ3 с моторами М-87 (7709, 346).

5 мая 1940 закончены заводские летные испытания тренировочного самолета ЦКБ-30 Н2 N 2817 с двумя моторами М-87Б N 1308 и 1310 построенного заводом 39 согласно приказа по НКАП N 197с за 1939 (2102,43).

5 мая 1940 был подписан акт о готовности 100 дублера к первому вылету. Заключение "Самолет может быть допущен к первому вылету без убирающегося шасси". Подписали Ленкин, П.М.Стефановский, И.М.Марков (1077,312).

5 мая 1940 закончились заводские испытания И-190 М-88 (2090,132).

5 мая 1940 года Заводские испытания И-190 завершились, и тогда же комиссия А.С. Яковлева предложила не передавать его на государственные испытания, а дождаться двигателя М-88 с редуктором. За два месяца до этого на основании постановления Комитета Обороны на заводе № 156 сняли со сборки третий высотный экземпляр И-190 с мотором М-88ТК. Остался в проекте и биплан И-195 с двигателем М-90. К тому времени руководители ВВС РККА, похоже, осознали, что эра истребителей-бипланов прошла (10745,38).

5 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 был выполнен полет на снятие температурных характеристик ВМГ (девятый по счету) (2988).

5 мая 1940 г. нарком авиапромышленности А.И.Шахурин дал распоряжение об установке двигателя М-71 на И-185 и построить с ним два самолета из числа заказанных. Предполагалось, что мотор будет получен к 1 июля 1940 г. Однако сроки готовности этого мотора постоянно отодвигались и в итоге ни один экземпляр М-71 не был поставлен в течение всего 1940 г. 3 июля 1940 г. Шахурин распорядился переработать чертежи под установку еще одного нового мотора А.Д.Швецова - М-81. Но сроки поставки этого мотора также срывались. Николай Николаевич не без оснований считал, что наркомат не желает оказывать действенную помощь моторостроительным КБ, занимающимся разработкой двигателей воздушного охлаждения, сделав ставку на моторы жидкостного охлаждения. На заводе № 1 на его ОКБ смотрели косо, любую мелочь приходилось «пробивать» с большим трудом (10667).

5 мая 1940 Нач. Секретной части завода НКАП № 115 Урицкая писала письмо № 321с Зам. Нач. 11 ГУ НКАП т. Шишкину:

При сем сопровождаю аварийный акт самолета И-26-1.

Приложение: 1 папка (2080).

5 мая 1940 после демонстрации И-28 на первомайском воздушном параде на нем установили отработанное на станке стрелковое вооружение. Вначале его испытывали на земле с работающим мотором, после чего в пяти полетах провели отстрел пулеметов в воздухе. Всего было произведено 6548 выстрелов из ШКАСов и 1555 из БСов. Отстрел на рассеивание в тире показал хорошие результаты в сравнении с подобными установками на других самолетах. Но, к сожалению, установка прицела ПАК-1 не обеспечивала нормального ведения прицельной стрельбы и бомбометания с пикирования по причине затенения прицела маслорадиатором снизу на 47,5 тыс. сетки.

В целом по заключению специалистов НИИ ВВС КА истребитель И-28 государственные испытания прошел неудовлетворительно из-за отсутствия у самолета устойчивости и недоведенности тросовой проводки, звенье- и гильзоотводов стрелкового вооружения, так как при стрельбе в воздухе звенья и гильзы БСов ударялись о стабилизатор и борт фюзеляжа. Кроме этого к недостаткам машины отнесли неразъемное крыло, что, по мнению военных, вызовет трудности при ее транспортировке, разборке, сборке и ремонте. По этой причине эксплуатация самолета усложнится, особенно в полевых условиях. В части основных преимуществ истребителя И-28 отмечалось достаточно мощное вооружение и значительное использование в конструкции самолета дерева (17738).

5 мая 1940 завершилось , формирование 129-й иап, который лрожен был ыть вооружен И-28, но его вооружили машинами Н.Н. Поликарпова. А вскоре в судьбе истребителя И-28 поставили точку (17738).

5 мая 1940 вышел приказ НКАП N 202 о заводских испытаниях САМ-13 на аэродроме завода 18 с окончанием 20 июня. Л-и Н.Д.Фиксон с завода N 289 (399,64).

Для проведения заводских испытаний самолета "САМ- 13”конструкции тов. МОСКАЛЕВА, законченного постройкой, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 3аводские испытания проводить на аэродроме завода № 18.

2. Директору завода № 18 тов. ШЕНКМАН М.Б. обеспечить испытания необходимым обслуживанием.

3. Установить срок окончания заводских испытаний - 20-ое июня 1940 года.

4. Утвердить летчиком- испытателем тов. ФИКСОН Н.Д. и установить ему дополнительную зарплату за проведение в срок полных заводских испытаний в сумме 30 тысяч рублей.

5. Утвердить летно-технический состав по проведению испытаний:

Ведущего инженера	ПОЛУКАРОВА Л.Б.

Механика	МОРЕЦКОЮ Н.А.

Моториста	ЯРОСЛАВЦЕВА А.И.

Инженера по производству	ВАСИЛЬЕВА П. А.

Слесар. -сборщика	САПУНОВА

Слесар. -сборщика	СОПИНА

Слесар. -сборщика	ПЕТРУНЯ

Слесар. -сборщика	ПОПОВА

Столяра	СИНЮКОВА

Моляра	ШАЛАМОВА

Медника	ГОЛЫШЕВА

6. Директору завода № 289 тов. ГОЛУБКОВУ откомандировать на время проведения заводских испытаний летчика-испытателя тов. ФИКСОН Н.Д. в распоряжение

5 мая 1940 вышло постановление КО N 197сс "Об изменении наименований авиационных дизелей"

1. Распространить постановление КО N 180сс от 24 апреля 1940 "Об авиадизелях" на морской дизель МН-1, изготовленный в ЦИАМе

2. Изменить существующие названия дизелей, расшифровывающие их назначение, на условные:

| а) дизель АН-1 РТК именовать мотор | М-40 |
| --- | --- |
| АД-5 | М-30 |
| МН-1 | М-50 (1309,118) |

5 мая 1940 вышло постановление КО № 202сс О составе промышленной Комиссии для проведения государственных испытаний авиационного мотора М-81.

КО при СНК СССР постановляет:

1. Назначить для проведения государственных 100 часовых испытаний мотора М-81 производства завода № 19 НКАП, Правительственную Комиссию в составе:

| № п/п | Ф.И.О. | Место работы | Должность в комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сеничкин Г.В. | НИИ ГУАС КА | Председатель |
| 2. | Сабуров А.М. | ст. Военпред на заводе № 19 | член |
| 3. | Тарарухин И.И. | з-д № 24 НКАП | член |
| 4. | Киселев А.И. | ЦИАМ | член |

2. Обязать т. Синичкина Г.В. в 10 дневный срок после окончания государственных испытаний мотора М-81 доложить Комитету Обороны при СНК Союза ССР в результате этих испытаний.

3. Обязать т. Шахурина А.И. закончить летные испытания мотора М-81 на самолете ДБ-3Ф (начатые на заводе № 39 НКАП с 30 марта 1940 г.) и доложить КО при СНК о результате этих летных испытаний не позднее 1 июня 1940 (10395).

5 мая 1940 вышло постановление КО при СНК Союза ССР № 197сс Об изменении наименований авиационных дизелей

КОМИТЕТ ОБОРОНЫ при СНК Союза ССР ПОСТАНОВЛЯВ Т:|

1. Распространись постановление Комитета Оборонн № 180сс от 24 апреля 1940 года “Об авиадизелях'' на морской дизель МН-1 изготовляемый в ЦИАМ'е.-

2. Изменить существующие названия дизелей, расшифровывающие их назначение, на условные:

а) дизель АП-1РТК именовать - мотор М-40

б) дизель АД-5 именовать - мотор М-30

в) дизель МН-1 именовать - мотор М-50 (10499,12).

5 мая 1940 вышло постановление КО № 202сс О составе промышленной Комиссии для проведения государственных испытаний авиационного мотора М-81.

КО при СНК СССР постановляет:

1. Назначить для проведения государственных 100 часовых испытаний мотора М-81 производства завода № 19 НКАП, Правительственную Комиссию в составе:

| № п/п | Ф.И.О. | Место работы | Должность в комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сеничкин Г.В. | НИИ ГУАС КА | Председатель |
| 2. | Сабуров А.М. | ст. Военпред на заводе № 19 | член |
| 3. | Тарарухин И.И. | з-д № 24 НКАП | член |
| 4. | Киселев А.И. | ЦИАМ | член |

2. Обязать т. Синичкина Г.В. в 10 дневный срок после окончания государственных испытаний мотора М-81 доложить Комитету Обороны при СНК Союза ССР в результате этих испытаний.

3. Обязать т. Шахурина А.И. закончить летные испытания мотора М-81 на самолете ДБ-3Ф (начатые на заводе № 39 НКАП с 30 марта 1940 г.) и доложить КО при СНК о результате этих летных испытаний не позднее 1 июня 1940 (10395).

5 мая 1940 Нач. 4 ГУ НКВ Добровольский писал письмо № 1843 ГЛАВНОМУ КОНТРОЛЕРУ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ при СНК СССР тов. Новикову

По вопросу: О выпуске фотокинопулеметов.

По Вашему запросу 4-ое Главное Управление НКВ сообщает,что заводом № 349 выпущено следующее количе ство фото-кинопулеметов:

| Шифр | Время выпуска | Количество | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| С Л П | 1936 г. | 1303 |  |
| С Л П | 1937 г. | 4515 |  |
| С Л П | 1938 г. | 3049 | 9367 |
| ПАУ-22 | 1938 г. | 14 |  |
| ПАУ-22 | 1939 г. | 2387 |  |
| НАУ-22 | 1 кв. 1940 г. | 473 | 2874 |
|  |  | Всего: | 12241 |

(10493,232).

5 мая 1940 СНК СССР принял решение по созданию промышленной базы по производству магниевых сплавов, успешно применяемых немцами в Ю-88, Ме-110, Хе-100 и До-215 (229,22).

5 мая 1940 года постановлением СНК за № 667 Днепропетровский завод «Физприборов» № 14 НК просвещения УССР был передан НКАП.

Приказом НКАП за № 673с от 29 ноября 1940 года завод «Физприборов» № 14 был переименован в завод № 462 НКАП. Организованный завод имел специализацию по производству поршневых колец авиамоторов.

В это же время завод окончил изготовление опытной партии машинных взрывателей МП-3 к полевым минам ПМ-3 и корпусов к ним. Кроме этого заводом изготовлялись корпуса 45 мм противотанкового снаряда, которые поставлялись Ленинградскому снарядозаряжательному заводу № 5 НК боеприпасов.

В начале ВОВ по распоряжению НКАП, деятельность завода № 462 была прервана и завод из Днепропетровска был эвакуирован в Молотов на завод № 33 МАП. В это же время часть оборудования с завода № 33 приказом НКАП была передана там же заводу № 19 НКАП. В октябре 1943 года, после освобождения Днепропетровска на площадке ранее занимаемой заводом № 462 были созданы мастерские по ремонту автомашин ГАЗ-АА.

В дальнейшем приказом НКАП № 679с от 15 ноября 1943 года на базе площадей бывш. завода № 462 НКАП были организованы ремонтные мастерские, а приказом по 4 гл. управлению НКАП от 3 декабря 1943 года за № 33с созданным мастерским была утверждена номенклатура изделия для ремонта и выпуска, а именно магнето, авиасвечи и т.д.

Приказом НКАП № 24с от 16 января 1944 года ремонтно-механические мастерские были переименованы в завод № 489 НКАП. С января 1944 года вновь организованный завод не имел профиля и делал различные работы и только 25 августа приказом НКАП за № 529с заводу был указан профиль и установлена номенклатура выпускаемых изделий: автоматы переключения скоростей нагнетателя 8-67 и гидравлических агрегатов объединенного управления винтов и газом, ВГЦИАМ-1744 для авиамоторов АН-38Ф и АШ-42. В 1946 году окончательно был установлен профиль завода как завода агрегатостроения. Директор – В. Еременко. Производственный профиль – агрегатный (9857).

5 мая 1940 года Из протокольной записи №1 заседания Комиссия ГВС РККА (19.00). На утреннем заседании критика в адрес конструкторов звучала еще острее: «Кулик: Мы идем на поводу у конструкторов, то, что они нам дают, то мы и берем, а мы должны требовать то, что нам нужно. ...Каждый конструктор – феодал, что хочет, то и делает. Они на текущем счету имеют миллионы, а работать не хотят (Там же. С. 226-227.).

Проскуров: ...Возьмите историю с ДБ-3. Сколько времени конструировали шасси и перекрытие баков. Ильюшин не только не берет лучшие образцы иностранных армий, но даже достижения наших конструкторов не использует.

Щаденко: Кустарничеством занимается.

Проскуров: Нужно приказывать конструкторам принимать на свои самолеты, уже созданные, те части самолета, которые опытом проверены и показали себя хорошо.

Ворошилов: Тов. Кулик, Вы живете прошлым. Сейчас дело иначе обстоит.

Все авиационное руководство промышленности сменено. Поставлены новые люди. Старые методы работы осуждены. Новые люди берутся за работу хорошо. С помощью ЦК ВКП(б) и т. Сталина все поставлены на ноги. Вчера мы здесь сидели с Вами, а т. Сталин занимался с работниками авиационной промышленности по тем же вопросам. У нас теперь больше машин, чем нужно, и стоят они на уровне самолетов передовых капиталистических стран. Сейчас стоит проблема – это выбрать наиболее лучший образец и пустить в серийное производство. Все, что создано, это результат большой работы коллектива, Правительства, Центрального Комитета и лично т. Сталина. ...Вы, товарищ Кулик, говорите, что нужно предъявить промышленности тактико-технические требования. Если мы сейчас их предъявим, то результаты получим на наши требования не ранее 1943 года, а чем мы должны жить в 1940-м и 1941 году? Мы не гарантированы, что нам [не] придется драться в этом году. Вы же, мои заместители, должны знать, как этим вопросом занимается Правительство, Центральный Комитет и лично т. Сталин. Возьмите официальные правительственные документы и почитайте, они у нас есть. Ведь то, о чем Вы сейчас говорите, все предусмотрено и на основе этого созданы новые образцы» (Там же. С. 227-228.).

Шахурин, нарком авиапромышленности: «Мы в серийной продукции отстали и по скорости и по типу. Этим вопросом серьезно занимался ЦК ВКП(б).

Два месяца серьезно проверяли производство самолетов и моторов. Сейчас приняты решительные меры Центральным Комитетом и Правительством и лично т. Сталиным. Сейчас даже некоторые конструктора заболели.

Тов. Кулик плохо разбирается в авиации. Как видно, не следит за постановлениями ЦК и Правительства. Разговоры о том, что нас тянут конструктора, что существует феодализм, вакханалия в создании самолетов, – неправильные. Нужно всемерно развивать опытное самолетостроение.

Мехлис: А конструктора все-таки зажирели.

Павлов: Не заболели конструктора, а саботажничают.

Шахурин: Поликарпова, Архангельского и Ильюшина перехвалили. Между отдельными конструкторами и летчиками существовала спайка, которая мешала двигать вперед самолетостроение. Нет ни одного дня, чтобы т. Сталин не занимался авиацией.

Павлов: Сколько времени М. Каганович обманывал т. Сталина о моторах.

Боюсь, что и сейчас некоторые товарищи этим не занялись.

Шахурин: Сейчас Центральный комитет вынес 34 решения по типам самолетов и принял меры по устранению целого ряда недочетов. Было так, что чем дольше испытывалась машина, тем было выгоднее экономически летчику. Машину строили полтора месяца, а испытывали два года. В результате машина старела. Помогите нам отобрать из имеющихся опытных машин наилучшие образцы. Нам желательно знать, какие из этих машин поставите на вооружение. Сейчас уже имеются все данные, чтобы вести разговоры на этот счет» (Там же. С. 230.) (11672).

5 мая 1940 г. по приказу № 193с для работ по тормозньм самолетным колесам было образовано КБ-20 на заводе № 156.

По приказу № 472к от 2.11.1940 г. КБ-20 завода № 156 НКАП было ликвидировано, личный состав переведен в ОКБ завода № 120.

Гл. конструктор (05-11.1940 г.)- П.В. Флеров (11982).

5 мая 1940 г. было принято постановление о создании новой экспертной комиссии в составе трех инженеров НИИ-3: Ф.Н. Пойды (председатель), Е.С. Щетинкова и М.С. Кисенко. Членам комиссии предложили на основании имеющихся в НИИ-3 документов дать заключение по ряду вопросов, в том числе поставленных Королевым. 7 мая Королева ознакомили с постановлением о назначении экспертной комиссии. Он согласился с ее составом и поставленными вопросами (11837).

Другие оборонные отрасли:

5 мая 1940 сводка Старшего военного представителя на заводе № 183 Д.М. Козырева № 212с

СВОДКА О СОСТОЯНИИ РАБОТ ПО ОПЫТНОЙ СЕРИИ «А-34» на 29/IV-40 г.

1. Чертежи спущены в производство по всем 38 гр.

Техпроцессы разработаны и спущены в производство по 36 гр. и заканчивается разработка по остальным группам /инструмент и боеукладки/которые были задержаны из-за отсутствия в конструкторском бюро бумаги.

Изготовление деталей: надо изготовить 1915 наименований, изготовлено 1147 наименований. В настоящее время приступлено к сборке подхомплектов и комплектов по 9 группам. Сборка основных комплектов как то: бортовые передачи, бортовые фрикционы, главный фрикцион и другие задерживается из-за отсутствия на заводе подшипников.

Броня поступила на завод по всем 10 комплектам. В настоящее время собирается один корпус, который поступит на сборку к 15/V-40 г. К10/V-40 будет закончен второй стенд для сборки корпусов. Сборку всех 10 корпусов цех может закончить к I/M-40 и сборку машин 10 машин могут закончить в первых числах Июня мес.

Выпуск машин может задержаться по причинам отсутствия на заводе № 183 стартеров СГ-700 и листвой латуни для радиаторов толщиной 0,15 мм.

СТ. ВОЕНПРЕД АБГУКА ВОЕНИНЖЕНЕР 2 РАНГА /КОЗЫРЕВ/ [3] (11901)/

5 мая в 1940 году введен в эксплуатацию «Пензенский третий Государственный часовой завод» – один из первенцев часовой промышленности России. Теперь – ОАО «Пензенский часовой завод «Заря» (14882).

5 мая 1940г. в Пензе создан по приказу НКОМ 3-й Государственный часовой завод (Завод № 807 НКМВ, ММиП, 3-й Государственный часовой завод НКОМ, НКМВ, Ордена Отечественной Войны 1-й степени Пензенский часовой завод ММиП, ООО «Пензенские часы» /г. Пенза ул. Часовая п/я 33/6 «Час» (1948г.)/).

Вскоре заводу, наряду с серийным выпуском часов, была поручена разработка нового отечественного механизма без импортных деталей и внедрение его в производство. Механизм «1800» был создан, но его выпуску помешало начало войны (выпуск часов с этим механизмом был начат после войны под маркой «Победа»), К началу 1941г. был освоен также выпуск первых отечественных станков для часового производства (настольные токарные, автоматы для изготовления штифтов, станки для сверления отверстий в ободе баланса).

После начала войны завод перешел на производство военной продукции: взрывателей и прицелов для минометов, приборов управления зенитным огнем.

В соответствии с пост. ГКО № 99сс от 11.07.1941г. на площадку 3-го часового завода подлежала эвакуации часть завода Макса Гольца НКОМ из Ленинграда.

В 05.1942г. завод № 807 - в ведении 5ГУ НКМВ.129 По приказу ММиП в 05.1946г. завод № 807 был переименован в Пензенский ордена Отечественной войны I степени часовой завод, в 1947-48г. завод - в ведении Главчаспрома ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: прессово-корпусной, автоматный, платино-мостовой. отделочный, механо-сборочный, сборочный; вспомогательные: электроцех, ремонтный, инструментальный, столярный.

После войны завод стал основным в стране производителем часового оборудования и инструмента. В 1946г. возобновлено производство наручных часов, которые стали основной продкуцией завода. В 1947г., впервые в отечественной часовой промышленности, был внедрен поточный метод сборки часов. В 1949г. завод переведен на выпуск только женских наручных часов. Был разработан новый механизм малого калибра, получивший название «Заря». В 1950г. было изготовлено около миллиона часовых механизмов. В 1951г. на заводе впервые в мире был создан и пушен в эксплуатацию пульсирующий конвейер с регулируемым ритмом сборки часов. К концу 1953г. вся сборка часов на заводе осуществлялась на пульсирующих конвейерах, которые изготавливались собственным силами. В 1950-51г. завод оказал помощь кадрами и оборудованием становлению Угличского часового завода, в 1954-55г. - Минского.

В 1960-е г. на заводе впервые в мире был внедрен монометаллический безвинтовой баланс, который затем широко применялся во всем мире. В 1962г. освоен массовый выпуск самых маленьких в мире часов с центральной секундной стрелкой «Мечта»; в 1963г. начат выпуск самых плоских отечественных женских часов «Заря-5» 1 класса точности. В 1965г. введена единая марка для всех пензенских часов - «Заря». К этому времени завод собрал почти 43 млн. часов, изготовил 4375 станков для часовой и приборостроительной промышленности, 20.945 фотозатворов. В 1968г. начат выпуск первых отечественных женских часов с календарем мгновенного действия «Заря-2014». К Олимпийским играм 1980г. в Москве на заводе был создан первый отечественный секундомер, получивший международный сертификат.

В 03.1997г. на базе лаборатории надежности создан Испытательный центр «Заря», аккредитованный Госстандартом.

Количество оборудования: (1940г.)- 941 ед., (1946г.)- 998 ед., (1947г.)-1138 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 5,52 га; застройки (1947г.)- 7813 м2; производственная (1940г.)- 12819 м2, (1946-47г.)-12993 м2.

Численность персонала: (1940г.)-1810 чел., (1946г.)- 1672 чел., (1947г.)- 2276 чел.

Директор (-1948-60-е)- В.Н. Скорняков.

Гл. инженер (1948г.)- Шейнерт.129

Производство: часы: наручные женские «Звезда» (1941; 1946-47-), мужские К-26 «Победа» (1946-47-), «Весна» (1958-), «Аврора» (1959), «Сура» (1960), «Мечта» (1962), «Юность» (1964-), «Заря-5» (1963-), «Заря- 1509В («Мечта»), -1601 (1972), -1709Ш (1971), -1801 («Лира»), -2009 («Весна», 1975), -2009В («Заря-5»), -2009Г («Юность»), -2014 (1968-)»; шагомеры (1968-); прибор для сортировки волоска и баланса Г1-103 (1970-е) (11982).

5 мая 1940 вышло постановление КО, в соответствии с которым СКБ-2 ЛКЗ под руководством Ж.Я.Котина разработало танк Т-50 с учетом опыта проектирования объекта 211 (9527,111).

5 мая 1940 г. было выдано задание на разработку танка КВ-3. И это в то время, когда КВ-1, КВ-2 страдали не просто "детскими", а "младенческими" болезнями. Требовалось создать танк боевой массой до 68 т, с мощным бронированием (лоб корпуса до 120 мм, борт корпуса до 90 мм, башня - 115 мм). Двигатель - дизель мощностью 850 л.с. Экипаж - шесть человек. Пушка калибра 107 мм с начальной скоростью снаряда 800 м/сек (11224).

Армия:

5 мая 1940 г. 12.00. (утреннее заседание) Протокольная запись №2 заседания комиссии ГВС*

Присутствовали:

Ворошилов, Кулик, Мехлис, Щаденко, Локтионов, Проскуров, Шапошников, Смородинов..."

Слушали: Об авиационном вооружении. II. Бомбардировщики Докладывает комдив т. Алексеев:

1. С 1936 г. состоит на вооружении самолет СБ с мотором М-100, с 1938 г. с мотором М-103, дальность 1200 км, на испытаниях дал 1728 км, бомбовая нагрузка 500 кг, потом увеличили до 600 кг, а теперь довели до 800 кг. Скорость: в 1936 г. — 409 км/ч, в 1938 г. — 414 км/ч, в 1939 г. — 426 км/ч, после модификации скорость доведена до 441 — 450 км/ч. Самолет имеет 6 кассет емкостью каждая по 38 гнезд. Самолет вооружен 4 пулеметами, экипаж 3 чел. С 1939 г. установлены протестированные баки. События в Финляндии заставили выпускать самолет с перегородками. Опыты оборудования самолета нейтральными газами, (использования отработанных газов), показали — в летних условиях хорошие результаты, а в зимних — отрицательные. Сейчас ведутся работы по применению углекислого газа, по защите стрелка-радиста, обеспечению самолетов средствами навигации (радио-полукомпасами) и по доведению скорости самолета до 550 км/ч.

Предлагаю самолет СБ оставить на вооружении, заменив в этом же году мотор М-100 на мотор М-103, чем будет достигнута скорость 480—525 км/ч.

2. Самолет БТ-22'" конструкции Яковлева, (трехмоторный). Сейчас закончена отработка материалов испытания. Результаты — скорость 515 км/ч, дальность 660 км и бомбовая нагрузка 400 кг. Предлагаю принять на вооружение.

3.  Пикирующий самолет конструкции Поликарпова с двумя моторами М-100. Предварительные заводские испытания показали скорость 500 км/ч, бомбовая нагрузка 600 кг и дальность 1200. До сего времени пикирующих самолетов мы не имели, поэтому самолет Поликарпова для нас представляет большой интерес.

4.  Самолет «С» конструкции Болховитина"" с двумя моторами М-103, расположенными один за другим, на одном валу два винта, вращающиеся в разные стороны. Скорость 600 км/ч, проектируемая скорость— 640 км/ч. Дальность 1200 км, бомбовая нагрузка внутри самолета 320 кг и наружная 400 кг. Построен с учетом дальнейшей модификации, с возможностью установки мотора большей мощности (М-107), тогда скорость будет доведена 700—750 км/ч.

Предлагаю запустить малую серию этого самолета, чтобы ускорить окончательную отработку его.

5. Самолет Суркова' одномоторный (М-88). Скорость 500 км/ч, бомбовая нагрузка 400 кг, дальность 1000 км, экипаж 2 чел. Лучший самолет из существующих. Запущен в серию. Предлагаю оставить на вооружении.

Дальние бомбардировщики

1.  Самолет ДБ-Зс 1937 г. имел мотор М-85, скорость 381 км/ч., затем был установлен мотор М-86, скорость 395 км/ч, нормальная бомбовая нагрузка 1000 кг и максимальная 2000 кг, дальность 4100 км, практическая — 3500 км. Отрицательная сторона самолета — большое количество баков расположено в плоскостях (14 баков). С 1939 г. выпускается с протестированными баками и нейтральным газом. Скорость, после установки в 1938 г. мотора М-87, была достигнута 435 км/ч. После проведенной в 1939 г. модификации скорость достигнута 445 км/ч. В 1939 г. была произведена еще одна модификация и поставлен мотор М-88 (1100 л/с), но скорость получили меньшую — 425 км/ч, хотя была запроектирована скорость 480 км/ч. Бомбовая нагрузка 1000 кг. Предлагаю самолет ДБ-3 с мотором М-85 и М-86 перевооружить мотором М-87.

Ворошилов: Кто виноват — самолет или мотор, что скорость снизилась после модификации?

Алексеев: Думаю, что мотор**.

2. Дальний бомбардировщик ДБ-мк"" — летающее крыло с двумя моторами М-88 — скорость 550 км/ч, бомбовая нагрузка 1000 кг. Нормальная, и максимальная 2000 кг, дальность 4000 км. Особенность — прекрасно вооружен. Сзади подвижные установки, дающие круговой обстрел. Допускает установку крупнокалиберных пулеметов и пушки. Оригинальная конструкция этого самолета вызывала настороженное отношение наших работников.

Ворошилов: Было враждебное отношение к нему, а не настороженное. Алексеев: Испытания этого самолета затянулись, т. к. промышленность слабо помогает.

3. В стадии разработки находится самолет ДБ-4, конструкции Ильюшина. Скорость 600 км/ч, с мотором М-120. Мотора для этого самолета нет, из-за чего задерживается испытание.

4.  Самолет конструкции Ермолаева, с мотором М-105, скорость 500 км/ч, дальность 5000 км, бомбовая нагрузка 1000 км. Проектировался на установку мотора большей мощности.

5. ДБ-3 (старый), с четырьмя моторами М-17, М-34, М-34ф, М-34н, со скоростью от 180 км/ч, до 288 км/ч.

Предлагаю оставить для использования, как транспортника и как ночного бомбардировщика.

На основании учета состояния современного самолетостроения можем промышленности предъявить следующие требования по разработке дальних бомбардировщиков со скоростями: в 1941 г. — 550—600 км/ч, в 1942 г. — 600—650 км/ч, и в 1943 г. — 650—750 км /ч. По ближним и средним бомбардировщикам: в 1941 г. - 600-650 км/ч, в 1942 г. - 650-700 км/ч, и в 1943 г. - 700-750 км/ч.

Мелкишев: В иностранных армиях на вооружении в основном находятся двухмоторные бомбардировщики. Так, например:

Англия: имеет два типа двухмоторных и один тип одномоторный. Двухмоторные — воздушное охлаждение, трехместный, скорость 475 км/ч, дальность 3000 км. Второй тип этого самолета с жидким охлаждением, пятиместный, скорость 400 км/ч, дальность 2700 км. Одномоторный — воздушное охлаждение, двухместный, скорость 450 км/ч, потолок 9000 м, бомбовая нагрузка 450 кг нормальная и с перегрузкой — 550 кг. Вооружение во всех случаях по три пулеметных точки.

Франция: а) Самолет ...* двухмоторный воздушного охлаждения, скорость 470 км/ч, дальность 2000 км, потолок 8500 м, бомбовая нагрузка 1000—1900 кг, вооружение — 4 пулемета.

б)  Самолет ...* двухмоторный, скорость 500 км/ч, дальность 3000 км, потолок 10000 м, бомбовая нагрузка 1500 кг, вооружение — 2 пулемета и одна 20-мм пушка.

в) Самолет ...'двухмоторный, трехместный, воздушное охлаждение, скорость 480 км/ч, дальность 1500 км, потолок 8200 м, бомбовая нагрузка 1500 кг. Имеется опытный образец четырехмоторного самолета, дающий скорость ...'дальность 2000 км, потолок 10000 м, бомбовая нагрузка 1200 кг, вооружение — 3 пулемета и одна 20 мм-пушка.

Германия: Двухмоторные: а) самолет ...* , скорость 450 км/ч, дальность 2400 км, потолок 9000 м, бомбовая нагрузка 1000 кг, вооружен тремя пулеметами.

б) Самолет ...* скорость 500 км/ч, дальность 3000 км, потолок 9000 м, бомбовая нагрузка 1500 кг, вооружен тремя пулеметами.

в) Самолет «Хейнкель-111». Скорость 440 км/ч, бомбовая нагрузка 1500— 2000 кг.

г)  «Юнкерс-88». Скорость 375 км/ч, дальность 2000 км, потолок 7400 м. Не строится.

д) «Юнкерс-88» (опытный), скорость 480 км/ч, дальность 1420 км, бомбовая нагрузка 1400 кг.

Америка: а) «Дуглас Б-18». Скорость 400 км/ч, дальность 1600 км, бомбовая нагрузка 1000 кг, потолок 8000 м, вооружен тремя пулеметами.

б) Самолет В-17,4-х моторный, экипаж 7 чел., скорость 420 км/ч, дальность 2500 км, с пониженной бомбовой нагрузкой до 1000 кг, потолок 8000 м, вооружен пятью пулеметами.

в) Самолет ...* 4-х моторный, скорость 450 км/ч, дальность 4000 км, вооружен шестью пулеметами.

Италия: Двухмоторные: а) Самолет «Савойя-79», экипаж 4 чел., скорость 425 км/ч, дальность 2000 км, потолок 7700 м, бомбовая нагрузка 1500 кг. б) Самолет Ю-86. Скорость 440 км/ч, дальность 3000 км, потолок 10000 м.

в) Самолет [Ю]-88. Скорость 560 км/ч, дальность 1800 км, потолок 8500 м, бомбовая нагрузка 1000 кг.

Япония: Все существующие в Японии самолеты уступают нашим.

Ворошилов: Имеются ли дизеля на самолетах в Германии и других странах?

Мелкишев: В Германии есть, а в других странах нет.

Шапошников: Необходимо срочно создать пикирующий бомбардировщик. Поликарповский бомбардировщик нужно скорее запустить в серию. Ближний бомбардировщик принять Яковлева. Средний бомбардировщик конструкции Болховитина нужно скорее дорабатывать. Наши расстояния требуют увеличения дальностей средних бомбардировщиков. Больше склоняюсь к дальнему бомбардировщику Ермолаева, но нужно усилить вооружение его. Дальние бомбардировщики нужно пустить на дальность 5000 км и дать им скорость 500 км/ч. Дальний бомбардировщик должен иметь сильное вооружение: крупнокалиберные пулеметы и пушку, должен стрелять назад и вниз, должен [быть] сконструирован для самостоятельного боя, экипаж можно дать 4 чел. Бомбовая нагрузка более 1000 кг не требуется.

Локтионов: Одномоторные самолеты часто уступают двухмоторному. Самолет Суркова со скоростью 500 км/ч до 550 км/ч был бы приемлем, если бы он был пикирующим самолетом, а при одном моторе и не пикирующий нецелесообразно принимать.

Самолет СБ нужно срочно заменить другим. Скорость даже 480 км/ч не будет соответствовать современным требованиям. Заменять его можно самолетом ДБ-22 — хороший самолет. Он может лететь от фронта 250 км, но нужно было бы увеличить скорость до 600 км/ч, а скорость 520 км/ч мало. Можно сократить радиус действия.

Бомбардировщик Поликарпова — пикирующий. Если он будет иметь скорость 600 км/ч, то он не будет удовлетворять требованиям современного боя. Если дать скорость 570 км/ч, то он может быть принят.

Дальний бомбардировщик Ильюшина не удовлетворяет запросам. Моторная группа капризна. Поражаемость большая, скорость маленькая. На больших высотах он может показать себя. Если удастся поставить на ДБ-4 новый мотор, то проблема дальнего бомбардировщика будет разрешена.

Самолет ДБ-7. Скорость 400 км/ч, потолок 12000 м, бомбовая нагрузка 4000 кг, 5-ти моторный, снят с вооружения, но он для дальних и попутных целей хорош. Дорого стоит и трудно строить.

Кулик: Мы идем на поводу конструкторов, то, что нам они дают, то мы и берем, а мы должны требовать то, что нам нужно. Нам нужно три типа самолета: 1 тип — ближний бомбардировщик, должен быть легкий бомбардировщик, действовать непосредственно на переднем крае, с большой скоростью и с большим диапазоном кассет. Бомбовой нагрузкой никто не занимается, нужно, чтобы был разный ассортимент бомб — от 2,5 кг и выше. Нужно попадать в цель, а наши летчики бомбят без прицела. Нельзя, чтобы дальше продолжалось такое безобразие, когда звено «Юнкерсов» требует наших СБ 25 штук. У них на самолете имеется 96 кассет. Наши летчики безграмотны, такого положения мы терпеть не можем. Нужно отметить, что мы в пять раз все делаем хуже, чем немцы.

Алексеев: Самолет ДБ-3 имеет 23 различных варианта бомбовой нагрузки.

Запорожец: Где Ваши разные варианты, когда целей не поражаете? (Приводит пример бомбежку города Кексгольм.)

Кулик: Необходимо выработать правильные тактико-технические данные, с указанием скорости, потолка и бомб и под этим углом просмотреть, что нам представляет промышленность. Легкий бомбардировщик должен быть с максимальной нагрузкой мелких авиабомб — не менее 1000 кг. Средний бомбардировщик должен иметь скорость 500—600 км/ч, с хорошей бомбовой нагрузкой и большим диапазоном бомб. До сего времени мы идем на поводу у конструкторов. Ближний бомбардировщик должен иметь радиус действия 200—250 км, должен быть скоростной и иметь большой диапазон бомб. Дальний бомбардировщик должен иметь большую высоту. Каждый конструктор — феодал, что хочет, то и делает. Они на текущем счету имеют миллионы, а работать не хотят. Одновременно нам нужен хороший разведчик. О помощи войскам в фотосъемке и разведке вопрос стоит на нуле.

Мехлис: Правильно.

Шахурин: В прошлом году сделан хороший разведчик.

Кулик: О бомбардировщике Ильюшина ДБ-3. Настроение в войсках очень плохое. Мотор капризничает.

Проскуров: Я целиком поддерживаю выступление т. Кулика. Нужен больший ассортимент бомб, нужна скорость 550 км/ч, нужно более сильное вооружение бомбардировщиков. Драка между бомбардировщиками и истребителями всегда будет иметь место. Разности в скоростях между истребителем и бомбардировщиком всегда останутся.

Рычагов: Что Вы открываете истины, которые были еще открыты в 1916 г.

Проскуров: На дальнем бомбардировщике ввести 4 чел. С доводкой хорошего бомбардировщика у нас дело идет плохо. Возьмите историю с ДБ-3. Сколько времени конструировали шасси и перекрытие баков. Ильюшин не только не берет лучшие образцы иностранных армий, но даже достижения наших конструкторов не использует.

Щаденко: Кустарничеством занимается.

Проскуров: Нужно приказывать конструкторам принимать на свои самолеты, уже созданные, те части самолета, которые опытом проверены и показали себя хорошо.

Ворошилов: Тов. Кулик, Вы живете прошлым. Сейчас дело иначе обстоит. Все авиационное руководство промышленности сменено. Поставлены новые люди. Старые методы работы осуждены. Новые люди берутся за работу хорошо. С помощью ЦК ВКП(б) и т. Сталина все поставлены на ноги. Вчера мы здесь сидели с Вами, а т. Сталин занимался с работниками авиационной промышленности по тем же вопросам. У нас теперь больше машин, чем нужно, и стоят они на уровне самолетов передовых капиталистических стран. Сейчас стоит проблема — это выбрать наиболее лучший образец и пустить в серийное производство. Все, что создано, это результат большой работы коллектива, Правительства, Центрального Комитета и лично т. Сталина. Туг и диапазоны учтены, и разные ассортименты бомб. Вы, товарищ Кулик, говорите, что нужно предъявить промышленности тактико-технические требования. Если мы сейчас их предъявим, то результаты получим на наши требования не ранее 1943 г., а чем мы должны жить в 1940 и 1941 гг.? Мы не гарантированы, что нам [не] придется драться в этом году. Вы же, мои заместители, должны знать, как этим вопросом занимается Правительство, Центральный Комитет и лично т. Сталин. Возьмите официальные правительственные документы и почитайте, они у нас есть. Ведь то, о чем Вы сейчас говорите, все предусмотрено и на основе этого созданы новые образцы.

Смушкевич: Главное — скорость. Мы имеем среднюю скорость всех машин 420—450 км/ч, а иностранные армии: Англия — 420—440—460 км/ч, Германия — 420—430 км/ч, и пошли в серийное производство со скоростями 480— 500 км/ч. У французов новые самолеты имеют скорость 500 км/ч. Наша главная задача сейчас отобрать и быстрее внедрить серию из имеющихся 7 новых типов. Минимальная скорость опытных самолетов 500—600 км/ч. Необходимо запустить в малую серию самолет Б-22* конструкции Поликарпова. Самолет Суркова уже пошел в серию. Мы имеем ближний одномоторный бомбардировщик Суркова со скоростью 500 км/ч. Три завода уже осваивают эту машину, нужно его принять на вооружение. Он может действовать на поле боя. Второй тип ближнего бомбардировщика двухмоторный, конструкции Яковлева, со скоростью 520—540 км/ч. Он также нужен нам. Третий тип — модифицированный СБ, дать скорость 495—500 км/ч, его нужно быстрее переделать. Будет хороший ближний бомбардировщик.

Локтионов: Эта машина только на 1941 г., а дальше?

Смушкевич: Хуже дело идет с дальним бомбардировщиком. Его нужно сделать самостоятельным, для чего необходимо дать ему шесть пулеметов, в том числе и крупнокалиберный. Тогда он может рассчитывать на свою оборону. В печати пишут, что в Америке есть самолет с пушкой 107 мм. Чепуха. Нигде в мире сейчас нет таких самолетов. Даже в воюющих странах еще не участвовали самолеты с пушкой 23-мм.

Бомбардировщик Ильюшина мы проверили только в Финляндии. Результат плохой. Дальнего бомбардировщика мы не имеем. Из новых образцов мы можем выбрать летающее крыло и бомбардировщик Ермолаева. Некоторые товарищи абсолютно не знают авиации и хотят выехать на крике. Мы имеем кассеты с различным ассортиментом бомб. Так, например, самолет СБ имеет 250 кассет, а практически — 216.

Ворошилов: Нужно правильно комментировать т. Кулика — он хочет иметь больший диапазон бомб, чем есть.

Смушкевич: Мы, товарищ народный комиссар, можем делать любой ассортимент бомб. Если бы речь шла о том, что было два года тому, тогда было бы правильно, а сейчас этот вопрос решен. Нам нужны следующие типы бомбардировщиков: 1) ближний одномоторный и двухмоторный; 2) средний типа СБ и пикирующий. Я согласен с т. Шапошниковым о необходимости поставить вопрос о пикирующем самолете. Немцы пикируют под углом 80°, а мы и японцы с 30°. Кроме того, у них есть автоматическое приспособление для выхода из пике.

Ворошилов: Вопрос о пикирующем самолете уже поставлен. Есть специальное постановление Правительства о постройке такого типа самолета. Нужно добиваться, чтобы скорее это постановление выполнить.

Смушкевич: О живучести. Бомбардировочные самолеты очень уязвимы с воздуха. При боевых действиях на 80—90% горели в воздухе. Японцы тоже горели, но меньше, а немцы совсем горят мало. Нужно дальние бомбардировщики вооружать автопилотами. Современные иностранные самолеты более 1000 кг бомбовой нагрузки не имеют. Нормальной считается внутренняя подвеска 1000—1200 кг бомб. Нужно правильно общевойсковым командирам использовать бомбардировочную авиацию. Бомбардировщики должны действовать тогда, когда есть активная операция на земле.

Неправильно говорят, что мы не фотографировали во время войны в Финляндии. Мы там сделали 40 000 снимков, но качество их плохое. Этот вопрос нами отработан недостаточно.

Ворошилов: С этим делом у нас плохо. Снимки плохие. Никто и никогда не разберет их. Дешифровщиков нет. На это дело нужно нажать.

Мехлис: Авиаторы не любят фотодела и боятся его. Пример, начальник штаба ВВС 9-й армии доложил мне, что нет фотоаппаратов для производства съемок, что всего имеется только 4, а на деле оказалось, что имеется 16 штук, и организовать фотосъемки можно было.

Мерецков: У нас, в 7-й армии, было лучше дело с фотосъемками, но качество снимков не на должной высоте.

Рычагов: Для более точного попадания бомбы необходимо поднять на парашют. Моторы, которые мы имеем, мало надежны. Самолетные ресурсы наших моторов 100 ч, а следовательно, работать можем не более 70—80 ч. Нужны моторы с летными ресурсами не менее 300 ч. Необходимо создать транспортный самолет, особенно это диктуется условиями Дальнего Востока.

Фотослужбой бросили заниматься в 1930 г. Мы отстали в этой области. Особенно отстали по фотоаппаратуре, пленкам, бумаге и др. За это надо ругать нас — авиаторов, Генштаб и командующих округов.

Шапошников: 300 самолетов сделали снимки, а ничего разобрать нельзя. Плохо освоили это дело.

Рычагов: Я принимаю часть вины на себя. В предложениях подкомиссии ВВС мы просили помочь нам в деле организации фотограмм-службы, но т. Кулик и смотреть не стал на этот раздел предложений.

Ворошилов: Генштаб разведчиками и фотослужбой не занимался. Нужно, т. Шапошников, наладить это дело.

Птухин: Самолеты типа СБ и ДБ по качеству не уступают иностранным. Но эти самолеты не живучи, уязвимы. Два года тому назад т. Сталиным перед конструкторами была поставлена задача — устранить этот недочет. У нас неправильно используют авиацию, заставляют летать на неположенной высоте и дают неправильные маршруты.

Ворошилов: Тов. Птухин, ведь Вы квалифицированный командующий ВВС округа, и Вы должны были влиять, учить войсковых командиров, подсказывать им и требовать. А ведь в практике авиаторы как делали — летали в одни и те же ворота, в результате сбивали много наших самолетов. Пришлось вмешаться Главному командованию и издать специальную директиву о запрещении летать через одни и те же ворота.

Птухин: Мы летали на не надлежащей высоте потому, что не было летной погоды. Дело не в воротах, а в высоте, обороне и маршруте. Нам нужно иметь дальний бомбардировщик с дальностью 4—5 тысяч км с бомбовой нагрузкой до 2000 кг. Сила бомбардировщика в обороне и живучести. ДБ-3 имеет 14 баков в плоскостях, которые не проектированы. В результате за 1,5 минуты было сбито 7 наших самолетов (загорелись). Неверно проектируются машины, когда плоскости с баками. Я предлагаю баки спрятать в фюзеляж, а бомбы складывать во внутрь плоскостей. ДБ должен иметь пушки. У наших бомбардировщиков много мертвых конусов, финны подходили под углом 10° и били до тех пор, пока самолет не загорался.

Ворошилов: Почему никто ничего не скажет о машине Беляева?54 Эта машина весьма оригинальная. Нужно ее посмотреть. Единственный инженер Самарин любит ее и изучает уже три года, а наши командиры-авиаторы не помогают ему. Замечательная машина. Скорость, потолок, нагрузка, оборона — хорошие, эту машину сконструировал некто профессор Беляев, нужно ее скорее довести.

Птухин: Нужна подвижная башня. На дальний бомбардировщик нужно 4 чел. Средний бомбардировок нужен типа СБ, только необходимо увеличить скорость. Нужен одномоторный небольшой бомбардировщик, который одновременно может быть и разведчиком. Мы испытывали ДБ-3 как пикирующий самолет, но он не годится, громоздок в управлении.

Шахурин, нарком авиапромышленности: Мы в серийной продукции отстали и по скорости и по типу. Этим вопросам серьезно занимался ЦК ВКП(б). Два месяца проверяли производство самолетов и моторов. Сейчас приняты решительные меры Центральным комитетом и Правительством и лично т. Сталиным55. Сейчас даже некоторые конструктора заболели.

Тов. Кулик плохо разбирается в авиации. Как видно, не следит за постановлениями ЦК и Правительства. Разговоры о том, что нас тянут конструктора, что существует феодализм, вакханалия в создании самолетов — неправильные. Нужно всемерно развивать опытное строительство.

Мехлис: А конструктора все-таки зажирели.

Павлов: Не заболели конструктора, а саботажничают.

Шахурин: Поликарпова, Архангельского и Ильюшина перехвалили. Между отдельными конструкторами и летчиками существовала спайка, которая мешала двигать вперед самолетостроение. Нет ни одного дня, чтобы т. Сталин не занимался авиацией.

Павлов: Сколько времени М. Каганович обманывал т. Сталина о моторах. Боюсь, что и сейчас некоторые товарищи этим не занялись.

Шахурин: Сейчас Центральный комитет вынес 34 решения по типам самолетов и принял меры по устранению целого ряда недочетов. Было так, что чем дольше испытывалась машина, тем было выгоднее экономически летчику. Машину строили полтора месяца, а испытывали два года. В результате машина старела. Помогите нам отобрать из имеющихся опытных машин наилучшие образцы. Нам желательно знать, какие из этих машин поставите на вооружение. Сейчас уже имеются все данные, чтобы вести разговоры на этот счет. Тов. Локтионов, выступая, ничего не сказал, нужно строить или нет машину Суркова.

Локтионов: Нужно строить.

Шахурин: Опытный образец пикирующей машины есть — Б-22*, скорость 560, бомбовая нагрузка 400 кг. Есть смысл работать над этой машиной с мотором М-105. Сейчас ведутся испытания ее. Радиус действия будет не менее 500 км. По-моему, такая машина нужна. Складывается мнение, что ДБ-3 не нужно принимать.

Ворошилов: Эта машина с мотором М-87 давала скорость 447 км/ч, поставили мотор М-88, стала давать 425, а должна давать 480 км/ч. Принимать такую машину не можем. Вы — молодой нарком, а действуете, как старик. Мы машин, не выдерживающих наших требований, не принимаем.

Шахурин: Машина ДБ-3 не та, что должна быть, но совсем отказываться нельзя. Дальний бомбардировщик нужно строить по типу ермолаевской машины, она берет 2 т бомб вовнутрь, и, кроме того, есть перспектива, что эту машину можно будет вывести на дизель. Беляевская машина у земли дает скорость 385 км/ч, на высоте должна дать 480 км/ч — это с мотором М-87. С мотором М-88 может дать 520. Дальность 4000 км, может принять любое вооружение — пулеметы и пушка.

Круговая оборона. ТБ-7 — т. Сталин говорит, что нам нужна такая машина, чтобы она была и транспортная, и бомбардировщик. Эту машину нужно поставить. Нам нужна линия военных товарищей, чтобы они предъявляли требования. Я просил т. Алексеева собрать ТБ-7 15 штук, которые были сделаны, он согласился на сборку только 7.

От НКО нет требований по аппаратуре. Моторы наши имеют срок службы в два раза меньше, чем за границей. До сих пор завод был не заинтересован в удлинении срока службы. Нужно заинтересовать заводы и наших авиаторов за" больший срок службы моторов. Тов. Ворошилов целиком прав, когда говорит, что наша задача выбрать лучшее из имеющихся образцов.

Ворошилов: Оглашает целый ряд решений ЦК ВКП(б) и Правительства по опытному самолетостроению и далее говорит — наличие большого количества образцов самолетов нельзя называть вакханалией, мы сейчас имеем огромное количество машин, которые сделаны по нашим тактико-техническим данным, и это хорошо.

Кулик: Диапазона бомб и кассет у нас нет.

Локтионов: Тов. Кулик видел польский самолет «Лодзь», на котором кассеты отработаны лучше, чем наши, и на этом основании делает вывод, что у нас кассет нет.

Смушкевич: В 1937 г. на основании опыта войны в Испании были разработаны шесть кассет и поставлены на самолет СБ. С1938 г. все самолеты выходят с этими кассетами. Сейчас мы можем иметь на самолете бомбы в любой комбинации. Кроме того, у нас есть еще РАБы, которые также позволяют сбрасывать бомбы в любой комбинации. Все наши бомбардировщики имеют прицелы для сбрасывания бомб, поэтому утверждение т. Кулика, что у нас нет прицелов, неправильно.

Кулик: Мне нужно, чтобы можно было [бы] действовать прицельно, а вы бомбите без всякого прицеливания.

Воронин, зам. народного комиссара авиапромышленности: Мне кажется, не к лицу т. Кулику не знать авиацию.

Алексеев: Бомбардировщик нам нужен такой, который бы имел хорошую скорость и высоту. Нам нужны пикирующие бомбардировщики. Общевойсковые командиры должны ставить задачи умело, а не так, как было в 7 армии. Тов. Птухину была поставлена задача — бомбить объект в удалении 305 км, на выполнение которой отводился всего лишь один час.

Фотограмм-служба забыта, она должна быть возглавлена Генштабом и войсковыми штабами. Мы имеем хорошие фотоаппараты, рассчитанные на существующие скорости. Нужно наладить хранение фотобумаги.

Штурмовая авиация. Штурмового самолета мы не имеем. Р-5 устарел. Сейчас закончили испытание самолета Ильюшина, который дает скорость 360 км/ч, дальность 700 км, бомбовая нагрузка 400 кг, вооружение — один пулемет ШКАС. Строится самолет со скоростью 730 км/ч. На ближайшее время необходимо допустить вооружение штурмовой авиации самолетом И-15 БИС, впредь до введения на вооружение самолета Ильюшина.

Разведчики. Разведчика мы также не имеем. Р-5 устарел, «ССС», Р-3, Р-10 с производства сняты. Нужен разведчик с большой скоростью, с хорошим вооружением, средствами связи и фото. Сейчас намечен разведчиком самолет Яковлева, который дает скорость 550—560 км/ч. Впредь до построения специального самолета нужно принять в качестве разведчика самолет СБ, и для ближней разведки самолет истребительного типа, вооруженный фотоаппаратом. Фотоаппарат, который можно установить на истребителе, уже имеется.

Спецсамолеты. Корректировщика также не имеем. Артиллеристы не настаивали на скорейшем создании такого самолета. Есть автожир, но он не удовлетворяет современным требованиям. Необходимо заказать специальный корректировщик. Тактико-технические требования начальником артиллерии [Красной Армии] разработаны, а пока придется принять СБ.

Самолетом связи служит У-2, скорость 130—137 км/ч, сейчас мы привезли из Германии самолет «Аист», посадочная скорость которого 35 км/ч. Нам необходимо по типу этого самолета изготовить свой самолет под мотор МБ-6.

Санитарных самолетов нам нужно иметь два типа: один связного типа и второй — большой для эвакуации раненых. Сейчас выпускается «Дуглас», который может быть использован для санэвакуации.

Кроме того, нам необходимо создать самолет многоцелевого назначения и как транспортный, и как ночной бомбардировщик. Имеющийся старый ТБ-3 нас не удовлетворяет. «Дуглас» использовать как санитарный, как транспортный и как бомбардировщик, нельзя, поэтому необходимо заказать промышленности самолет многоцелевого назначения от двух до четырех моторов.

Ворошилов: У нас этих спецмашин сейчас нет, но в течение последних трех лет этим машинам уделялось внимание и промышленность над этими заданиями работает. Нужно скорее создать эти самолеты.

Алексеев: О моторах. Мы сильно отстали в моторостроении. На сегодня имеем:

1.  M-103, 960 л/с, срок службы 200 ч, лучший по качеству из всех существующих.

2. М-105, 1050 л/с, вес 510 кг, расход горючего 270—210 грамм*. Этот мотор требует доводки.

3. М-62, М-63 не доведены, имеют заклинивание валов.

4. М-88, 1100 л/с, неполноценный, моторные заводы не занимаются понастоящему. Заводы не имеют высотных камер, агрегатные заводы плохо работают.

5. В перспективе М-120, М-71, М-81.

6. М-34, М-35а не удовлетворяют.

Плохо дело обстоит с агрегатами, с карбюраторами, свечами. Опытные машины не обеспечены винтами. Нужно расширить серийное производство винтов. Нам необходимо подумать о переводе самолетов на автомобильный двигатель.

Ворошилов: С моторами вопрос сложный, они нас режут.

Шахурин: Все новые самолеты основаны на новых моторах, поэтому нужны моторы, чтобы новые самолеты могли быть пущены в серийное производство. Нам придется крепко заняться моторами и агрегатами. М-105 прошел государственные испытания, значит, этот мотор есть, но он имеет еще недоделки. Недоработано давление масла на высоте. Сейчас на заводах оборудованы аэродромы для испытания моторов. М-37 отрабатывается. М-120 проходит первую стадию испытаний. К-90 тоже.

Сейчас имеется заместитель наркома авиапромышленности по моторостроению. Думаем, что это дело вытянем. Перед директорами серийных заводов поставлена задача заниматься опытными работами по моторам.

По указанию т. Сталина созданы два управления — Управление опытного моторостроения и Управление опытного самолетостроения. Управления укомплектованы хорошими работниками. Надеемся, что эти мероприятия двинут опытные работы как с моторами, так и с самолетами. Сейчас расширяется база по строительству жидкостных моторов.

Левин: М-63 не доведен, имеет заклинивание. М-88 тоже имеет дефекты. М-105, хотя госиспытания прошел, но еще не отработан вопрос с давлением масла на высотах, и не в порядке карбюратор.

Ворошилов: Если госиспытания М-105 прошел, значит, мотор есть. Мне непонятно, почему же он имеет дефекты.

Левин: М-88 и М-105 прошли станковые государственные испытания, но летных испытаний не проходили, а потому сейчас испытания в воздухе, вполне естественно выявляются указанные выше дефекты.

Ворошилов: Я предлагаю для подработки предложений по системе авиавооружения дополнить выбранную нами комиссию тт. Левина, Филина и Сакриер. По вооружению самолетов мы говорили одновременно, когда разбирали отдельные типы самолетов, и, поскольку, не было возражений по существующему вооружению самолетов, то комиссия в своей работе учтет это, а самостоятельно заниматься этим вопросом сейчас нам не следует.

Может быть, от Генштаба кого-нибудь включите в комиссию, Борис Михайлович?

Шапошников: Я предлагаю от Генштаба включить т. Ермолина.

Ворошилов: Возражений нет?

Предложение т. Ворошилова принимается, и в комиссию включается тт. Левин, Филин, Сакриер и Ермолин.

На этом заседание прерывается до 19.00.*

РГВА. Ф. 34891. Оп. 1. Д. 9. Л. 13-31. Подлинник (11773).

5 мая 1940 г. (утреннее заседание) Протокол № 6 пленарного заседания комиссии ГВС

Присутствовали :

а)  Члены комиссии: тт. Ворошилов (председатель), Кулик, Мехлис, Шапошников, Мерецков, Штерн, Курдюмов, Смородинов, Павлов, Смушкевич, Запорожец, Рычагов, Птухин, Найденов, Щаденко, Воронов, Злобин, Кирпонос, Козлов, Хренов, Ковалев.

б) Приглашенные: тт. Локтионов, Байков, Засосов, Репин, Сакриер, Борисов, Склизков, Спассков, Найденов, Мельников, Дмитриев, Савченко, Лебедев, Михальчук, Алексеев, Князев, Куликов, Котов, Ермолин, Толмачев, Антонюк, Поляков, Мышков, Пугачев, Мелкишев, Муравьев, Захаров, Проскуров, Гусев, Агальцов, Арженухин, Воронин, Шахурин, Бирюков, Городовиков, Барсуков (НКВ), Снегов, Лебедев, Полянский, Степанов.

Слушали: Продолжение доклада начальника ГУАС Красной Армии комдива т. Алексеева о системе авиационного вооружения (по бомбардировочной, штурмовой, разведывательной авиации) по авиамоторам, авиасвечам, авиавинтам и по специальным (санитарным и др.) самолетам.

Постановили: 1) Дополнить комиссию т. Кулика по разработке предложений по системе авиационного вооружения следующими товарищами: тт. Левин, Филин, Сакриер, Ермолин.

2) Вопрос об аэростатах обсудить отдельно.

3) Вечернее заседание назначить на 19.00.

Председатель [комиссии] (К. Ворошилов)" РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2736. Л. 19. Подлинник (11773).

5 мая 1940 г. (утреннее заседание) Протокол № 6 пленарного заседания комиссии ГВС

Присутствовали :

а)  Члены комиссии: тт. Ворошилов (председатель), Кулик, Мехлис, Шапошников, Мерецков, Штерн, Курдюмов, Смородинов, Павлов, Смушкевич, Запорожец, Рычагов, Птухин, Найденов, Щаденко, Воронов, Злобин, Кирпонос, Козлов, Хренов, Ковалев.

б) Приглашенные: тт. Локтионов, Байков, Засосов, Репин, Сакриер, Борисов, Склизков, Спассков, Найденов, Мельников, Дмитриев, Савченко, Лебедев, Михальчук, Алексеев, Князев, Куликов, Котов, Ермолин, Толмачев, Антонюк, Поляков, Мышков, Пугачев, Мелкишев, Муравьев, Захаров, Проскуров, Гусев, Агальцов, Арженухин, Воронин, Шахурин, Бирюков, Городовиков, Барсуков (НКВ), Снегов, Лебедев, Полянский, Степанов.

Слушали: Продолжение доклада начальника ГУАС Красной Армии комдива т. Алексеева о системе авиационного вооружения (по бомбардировочной, штурмовой, разведывательной авиации) по авиамоторам, авиасвечам, авиавинтам и по специальным (санитарным и др.) самолетам.

Постановили: 1) Дополнить комиссию т. Кулика по разработке предложений по системе авиационного вооружения следующими товарищами: тт. Левин, Филин, Сакриер, Ермолин.

2) Вопрос об аэростатах обсудить отдельно.

3) Вечернее заседание назначить на 19.00.

Председатель [комиссии] (К. Ворошилов)" РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2736. Л. 19. Подлинник (11773).

5 мая 1940 г. (вечернее заседание) Протокольная запись № 3 заседания комиссии ГВС

Присутствовали: Кулик, Мехлис, Щаденко, Локтионов, Проскуров, Шапошников, Смородинов..."

Слушали: О вооружении Красной Армии средствами связи.

Докладывает комдив т. Найденов.

1. Вагонная радиостанция «1-ВФ». Ставка, отдельный фронт и отдельные и отдаленные армии. Серийное производство 1930 г. Предлагаю оставить на вооружении.

Постановили: Принять на вооружение.

2.  Вагонная радиостанция «1-Ф». Ставка, отдельный фронт и отдельные и отдаленные армии. Серийное производство — 1938—39 гг. Предлагаю оставить.

Постановили: Оставить.

3.  Приемно-передаточная станция «3-А». Радиостанция армейской сети. Серийное производство — 1928 г. Снимается с производства в 1940 г.

Предлагаю оставить на вооружении.

4. Радиостанция аэродромная тяжелая «PAT». 1) Штаба ВВС фронта, штаба авиационной армии и без тяжелой авиации. 2) Для радиосетей Главного командования (Генштаб — штаб фронта; Генштаб и отдельная армия). Серийное производство с 1938 г. Снимается с производства в 1942 г.

Предлагаю оставить на вооружении. Постановили: Оставить.

5.  Радио передающий узел «РУК». 1) Армейская и корпусная радиосеть. 2) Авиационная сеть. Серийное производство — 1936 г.

Постановили: Оставить.

6. Приемно-передающаярадиостанция «11-АК». Радиостанция авиаполка, авиабригады, штаба ВВС армии, фронта, авиационной армии и отдельных авиагарнизонов. Радиостанция фронтовой сети. Серийное производство 1932 г. Снимается с производства в 1941 г.

Предлагаю оставить. Постановили: Оставить.

7. Радиостанция фронтовой сети и аэродромная «РАФ». Авиаполки, авиабригады, штабы ВВС армии, фронта, авиационной армии и отдельных авиагарнизонов. Радиостанция фронтовой сети. Серийное производство — 1939 г. Предлагаю оставить на вооружении.

Постановили: Оставить.

8.  Пршмно-передающая радиостанция «5-АК-1». 1) Рация аэродрома эскадрильи. 2) Рация радиосети авиаполка. 3) Рация делегата связи. 4) Рация корпусной и дивизионной сети. Серийное производство 1940 г. Радиостанций «5-АК-1» имеется — 5800 штук.

Предлагаю оставить на вооружении. Постановили: Оставить.

9.  Приемно-передающая радиостанция «РКР». Предназначена для связи кавалерийского разъезда со штабом дивизии и полка. Серийное производство с 1936 г. Рация «РКР» перевозится на вьюках. Имеется 1200 штук. Имеются новые образцы.

Предлагаю с производства снять.

Постановили: Оставить, постепенно заменяя новыми.

Мехлис: Почему у нас не было связи между корпусом и дивизиями? Не работала на Карельском перешейке ротная станция. Плохо ее использовали. Возили в обозе.

Найденов: Приемно-передаточная радиостанция «6-ПК». Полковой и батальонной сети. Серийное производство — 1932 г. Снимается с производства 1940 г. В настоящее время имеется таких станций 18000 штук.

Кулик: Станцию «6-ПК» оставить, она на ближайшие два года будет еще работать и постепенно заменяться новой.

Постановили: С производства снять, оставить на вооружении и постепенно заменить новыми станциями.

Найденов: Приемно-передающая радиостанция «РБ». Радиостанция дивизионной и полковой сети. Серийное производство — 1939 г. В работе зарекомендовала себя хорошо. Предлагаю оставить на вооружении.

Ковалев: Станция хорошая. Нет у нее транспортировки. Нужно смонтировать на автомашине, как «5-АК».

Кулик: Тов. Ковалев не прав. Вес радиостанции 22 кг, транспортировка нужна, но монтировать на машине не следует. Предлагаю оставить на вооружении.

Постановили: Оставить на вооружении.

Найденов: Приемно-передающая станция, с возможностью работы по проводам «РБС». Станция батальонной сети. Серийное производство — 1937 г. На работе в МНР показала себя хорошо. За время войны с Финляндией получили много отрицательных отзывов. Я выезжал проверять работу этой станции на Кар[ельском] перешейке и обнаружил, что радиостанция находилась в обозе, не было людей, которые могли бы с ней работать. Хорошо ведет себя в горных условиях.

Предлагаю оставить на вооружении.

Ковалев: Она высока и опрокидывается. Нет лучевой антенны; имеется только штырь, который демаскирует пункт командира роты.

Найденов: В МНР выбрасывали провода, а штырь не поднимали. Этим достигалась маскировка.

Муравьев: В 37 сп эта станция показала себя хорошо. Нужно перейти с аккумуляторного питания на сухие батареи.

Мерецков: Этот командир полка как раз докладывал, что она демаскирует.

Постановили: Оставить на вооружении.

Найденов: Приемно-передающая танковая радиостанция «71-ТК-1». Радиостанция сети мехбригады. Радиостанция сети танкового батальона. Серийное производство с 1933 г. Снимается с производства в 1941 г. Таких станций имеется 1200* штук. Предлагаю оставить на вооружении.

Павлов: Впредь до введения кварцевой станции — оставить на вооружении, но по мере получения новой — заменить.

Муравьев: Радиостанцию оставить, но переделать приемник, который плохой, не стабильный.

Постановили: Оставить, переменить приемник.

Найденов: Прибор для автоматической кодовой связи и радио «ТК-12». Автоматическое кодирование и раскодирование команд. Серийное производство с 1939 г. Предлагаю оставить на вооружении.

Приемо-передающая радиостанция с механическим полудуплексом «РБК». Станция дивизионной сети кавалерии и для связи с передовым кавалерийским отрядом. Серийное производство 1940 г. Государственные испытания прошли с хорошими результатами. Предлагаю оставить на вооружении.

Ковалев: Репродукторы сделать съемные.

Постановили: Принять на вооружение.

Найденов: Подвижная мощная звуко-излучающая станция «МГУ-39», назначение звукоимитация шумов военных объектов. Агитация среди войск противника. Проведение митингов и агитвещание среди своих войск. Серийное производство — 1940 г. Предлагаю принять на вооружение.

Постановили: Принять.

Найденов: Радиостанции, над которыми мы работаем:

1.  Радиостанция тяжелая аэродромная «РА». Назначение: штабы ВВС фронта, штаб авиационной армии и без тяжелой авиации; для радиосетей Главного командования (Генштаб, фронты; Генштаб — штаб отдельной армии). Станция предназначена для замены «PAT». Серийное производство с 1942 г.

Предлагаю принять на вооружение.

2.  Радиоприемный узел с тремя передатчиками «РУКС». Фронтовая и армейская радиосети. Серийное производство с 1942 г.

Предлагаю принять на вооружение. Постановили: Принять.

3. Приемно-передающая радиостанция (кварцевая) «КРСТБ». 1) Радиостанция сети мехбригады. 2) Радиостанция сети танкового батальона. Вводится взамен радиостанции «71-ТК-1». Серийное производство с 1941 г.

Шапошников: Она для всей [армии] нужна — для батальона и роты. Дать категорическое указание, чтобы работали над этой станцией.

Найденов: 4. Рация кавполка прошла госиспытания. В дальнейшем, я думаю, дать ее батарее. Предлагаю принять на вооружение.

Постановили: Принять на вооружение.

5. Приемо-передающая радиостанция «РПС-К». Радиостанция сети кавалерийского полка. (Новый образец.) Серийное производство с 1941 г. Предлагаю принять на вооружение. Постанов[или]: Принять.

6.  Приемо-передающая радиостанция «ДОТ». Радиостанция огневой точки «УР» (новый образец). Серийное производство с 1941 г.

Постановили]: Принять.

7. Приемо-передающаярадиостанция «РСМК». Радиостанция сети мехкорпуса. Серийное производство с 1940 г.

Павлов: Для бригады не возражаю.

Постнов[или]: Принять.

Найденов: 8. Приспособление аппаратов «Бодо» и «СТ-35» по радио с применением засекречивающего аппарата «С-314». Работа через радиостанции «PAT» и «РАФ» в соответствующих сетях. Серийное производство с 1940 г.

Постановили]: Принять.

Муравьев: Просить правительство о скорейшем производстве «СТ-35».

Найденов: Типы радиостанций, подлежащие снятию с вооружения Красной Армии:

1. Приемо-передающая радиостанция «1-А».

2. Приемо-передающая радиостанция «2-А».

3. Приемо-передающая радиостанция «2-Д».

4. Приемо-передающая радиостанция «4-А».

5. Приемо-передающая радиостанция «4-Д».

6. Приемо-передающая радиостанция «12-АК».

7. Приемо-передающая радиостанция «24-ТВ»;

8. Приемо-передающая радиостанция «22-Т». Предлагаю снять с вооружения. Постановили]: Снять.

Мехлис: Что для радиопропаганды дадите?

Найденов: Станции разведывательных частей, подлежащих оставлению на вооружении Красной Армии. Специальные] средства:

1. Длинноволновый пеленгатор «51-ПА-1». Длинноволновый пеленгатор радиоразведки фронта и армии. Серийное производство с 1935 г. Снимается с производства в 1942 г.

[Постановили]: Оставить на вооружении и с 1942 г. снять с производства.

2. Коротковолновый пеленгатор «55-ПК-З». Коротковолновый пеленгатор радиоразведки фронта и армии. Серийное производство с 1936 г. Снят с вооружения в 1939 г. Предлагаю оставить на вооружении до замены новым.

Постановили: Оставить на вооружении до замены новым.

3. Приемо-слежечнаярадиостанция «54-ПК-1». Приемо-слежечная радиостанция радиоразведки фронта и армии. Серийное производство с 1935 г. Снимается с производства в 1942 г. Предлагаю оставить на вооружении.

4. Коротковолновый пеленгатор «55-ПК-ЗА». Радиоразведки фронта и армии. Серийное производство с 1939 г. Снимается с производства в 1942 г. Предлагаю оставить на вооружении.

5. Коротковолновый слеженный приемник «Чайка». Средство радиоразведки для пунктов «ОСНАЗ» фронта и армии. Образец изготовлен в 1940 г. Серийное производство начнется с 1942 г. Просить правительство форсировать выпуск этих станций.

Новые радиостанции разведчастей:

1. Пеленгатор «СВ». Радиоразведки фронта и армии (заменит «51-ПА-1»). Серийное производство с 1942 г.

2. Пеленгатор «KB». Радиоразведки фронта и армии (заменит «55-ПК-ЗА»). Серийное производство с 1942 г.

3.  Средневолновый приемник «СВ». Радиоразведки фронта и армии и пунктов «ОСНАЗ» (заменит «45-ПС»). Серийное производство с 1941 г.

4. Коротковолновый приемник «KB». Приемо-слежечный приемник радиоразведки фронта, армии и пунктов «ОСНАЗ» (заменит «45-ПК»).

Станции разведчастей, подлежащие снятию с вооружения Красной Армии:

1. Рамочный пеленгатор «РРПК».

2. Коротковолновый пеленгатор «55-ПК-2». Предлагаю снять с вооружения.

Алексеев: Нам необходимо заняться производством ультракоротковолновых станций. Построить такие станции хотя бы в опытном порядке.

Мехлис: Как обстоит вопрос со средствами связи за границей?

Инженер 2-горанга Артемкин: Перечисляя заграничные радиосредства, говорит, что мы отстаем со своими радиостанциями по прочности и в надежности радиоаппаратуры и деталей.

Мехлис: Нужно записать, что радиоаппаратура пеленгаторная плоха. Нужно просить об ускорении выпуска этих образцов.

Кулик: Прав т. Мехлис, что радиопеленгаторные станции плохи. Нужно нажать и скорее дать эту аппаратуру. Предлагаю просить ускорить работы над новыми средствами.

Постановили: Принять предложения т. Кулика и т. Мехлиса.

Смородинов: Нужно иметь для радиовещания специальные станции.

Кулик: Нужно иметь определенный тип радиостанций для радиовещания.

Муравьев: Для радиовещания использовать «РАП» и «ТАП».

Ковалев: Для радиовещания на каждую армию нужно иметь станцию «ТАП». Это нужно узаконить.

Найденов: Я согласен, что «РАП» и «ТАП» необходимо ввести на вооружение для передачи радиовещания.

Постановили: Дать «РАП» и «ТАП».

Мехлис: Найденов должен дать сравнение наших радиосредств с иностранными и указать, чем мы отстаем от заграницы.

Инженер 2-горанга Артемкин: Радиостанции заграницы отличаются прочностью и безотказностью в работе (Германия). У нас погоня за облегчением веса в ущерб качеству. Пример: станция «РБ» непрактична, она не может быть отремонтирована в полевых условиях, так как очень портативна.

Мы отстаем в изоляционном материале, в питании радиостанции, наши радиолампы плохие, плохо дело с деталями, не имеем радиомаяков, у нас нет совершенно наземных пеленгаторных станций, нет «РПК» для легкой авиации. Разработка автоматического радиокомпаса только начата. Существует параллелизм в создании радиосредств между Наркоматом обороны и Наркомфлотом. Вопросы направляющей связи не отработаны. Производственная база недостаточна. Нет взаимозаменяемости деталей. За границей все эти вопросы получили положительное разрешение.

Найденов: Проволочное средство связи, подлежащее оставлению на вооружении Красной Армии:

1.  Телеграфный аппарат двукратный «Бодо» — дуплекс «2-БД2Г».

Для телеграфной связи: ставка — фронт — армия. Серийное производство — 1938 г.

Постановили: Принять на вооружение.

2. Прибор № 309 для засекречивания работы аппарата «Бодо».

Для телеграфной связи: ставка — фронт — армия. Серийное производство — 1940 г. Предлагаю ввести на вооружение. Постановили: Принять на вооружение.

3.  Телеграфный аппарат Уинстона оконечный дуплекс.

Для телеграфной связи: ставка — фронт — армия. Предлагаю оставить на вооружении.

Постановили: Оставить на вооружении.

4.  Телеграфный аппарат Уинстона оконечный симплекс.

Для телеграфной связи: ставка — фронт — армия. Предлагаю оставить на вооружении.

Постановили: Оставить на вооружении.

5.  Телеграфный буквопечатающий аппарат «СТ-35».

Для телеграфной связи: армия — корпус — дивизия. Серийное производство — 1937 г. Предлагаю оставить на вооружении. Постановили: Оставить на вооружении.

6.  Телеграфный аппарат «Морзе».

Для телеграфной связи: корпус — дивизия.

Ковалев: С производства его снять и заменить его аппаратом «СТ-35».

Шапошников: Самый выгодный и надежный аппарат «Морзе» — он не подведет.

Мехлис: По «Морзе» все нужно шифровать — это усложняет работу, а потому войска им не пользуются.

Мерецков: Аппарат «Морзе» не годится.

Найденов: В первой половине 1941 г. будут полностью все дивизии снабжены аппаратом «СТ-35». В этом году получим 1100 аппаратов «СТ-35».

Постановили: Дать корпусу и дивизии аппарат «СТ-35». Аппарат «Морзе» оставить пока на вооружении и развить базу «СТ-35»; по мере поступления аппарата «СТ-35» из промышленности — заменять аппарат «Морзе» аппаратом «СТ-35».

Найденов: Телефонные аппараты:

1.  Телефонный аппарат «УНА-И». Для полевой телефонной связи в дивизии и выше. Серийное производство — 1931 г. Предлагаю оставить на вооружении.

Постановили: Оставить на вооружении.

2.  Телефонный аппарат «УНА-Ф». Для полевой телефонной связи от полка и ниже. Серийное производство — 1931 г. Предлагаю оставить на вооружении.

Ковалев: Предлагаю в дальнейшем перейти на более совершенный аппарат «УФИ».

Найденов: Аппарат «УФИ» в 1940 г. запущен в серийное производство. По мере его выпуска будем снабжать армию. Сейчас работаем над телефонным аппаратом, который весь смонтирован в одной телефонной трубке. Кроме того, в этом году мы получим аппарат «СТ-35» с засекреченным приспособлением, благодаря которому можно вести переговоры открыто.

Савченко: Нужно иметь в виду, что немцы имеют хорошую аппаратуру для рассекречивания всех этих засекреченных приспособлений.

Найденов: В 1940 г. получаем аппараты для ВНОС. Аппарат «РУС-1» проверен в боевой обстановке, показал себя хорошо. В 1940 г. получаем 40 комплектов. Также хорошо себя показал на испытаниях аппарат «Редут». В 1940 г. получаем 12 шт. таких аппаратов.

Шапошников: Вы создаете такие аппараты для ВНОС, которые не сокращают людей, а увеличивают. Нужно создать аппараты, сокращающие число людей, обслуживающих ВНОС.

Найденов: Мы создали специальный телефон для УР'ов, при помощи которого можно вести разговор с любой огневой точкой во время стрельбы.

Кулик: Предлагаю избрать редакционную комиссию для выработки проекта постановления и оценки средств связи в составе следующих товарищей: Мерецков, Запорожец, Антонюк, Найденов, Муравьев, Ковалев и Артемкин.

Предложение принимается.

Кулик: Следующее заседание в 12.00. 7 мая 1940 г.

РГВА. Ф. 34891. Оп. 1. Д. 9. Л. 32-42. Подлинник (11773).

5 мая 1940 г. (вечернее заседание) Протокол №7 пленарного заседания комиссии ГВС

Присутствовали:

а)  Члены комиссии: тт. Кулик (председатель), Мехлис, Шапошников, Мерецков, Штерн, Курдюмов, Смородинов, Павлов, Смушкевич, Запорожец, Хрулев, Рычагов, Птухин, Найденов, Щаденко, Воронов, Кирпонос, Клич, Козлов, Хренов, Ковалев.

б)  Приглашенные: тт. Локтионов, Проскуров, Засосов, Борисов, Лапаев, Склизков, Петров, Спассков, Найденов, Муравьев, Мельников, Дмитриев, Савченко, Лебедев, Михальчук, Алексеев, Князев, Куликов, Котов, Ермолин, Толмачев, Антонюк, Пугачев, Захаров, Городовиков, Бирюков, Малышев, Шабалин, Артемкин.

Слушали: Доклад начальника Управления связи Красной Армии комдива т. Найденова о системе вооружения связи. Постановили:

1. По радиосредствам.

1) Оставить на вооружении следующие радиосредства

а) вагонные радиостанции «1-ВФ» и «1-Ф»;

б)  радиостанции «3-А», «РАТ-1», 11-АК», «РАФ», «5-АК» и «РБ», «РБС»и«71-ТК»;

в) радиопередающий узел «РУК»;

г) прибор для автоматической кодовой связи и радио «ТК-12».

2) Оставить на вооружении с постепенной заменой новыми:

а) радиостанцию «РКР»;

б) радиостанции «6-ПК» с производства снять, на вооружении оставить;

в) спецсредства «55-ПК-З», «51-ПА-1», «54-ПК-1», 55-ПК-ЗА».

3) Принять на вооружение:

а) радиостанцию РСБ для скоростного бомбардировщика;

б) радиостанцию «РБК» с механическим полудуплексом;

в) звуко-излучающую станцию МГУ-39. Сделать выносной репродуктор и увеличить радиус действия.

г) радиостанцию «РА»;

д) радиоприемный узел «РУКС»;

е) радиостанцию «КРСТБ» взамен «71-ТК-1»;

ж) радиостанцию «РПС-К»;

з) радиостанцию «ДОТ»; и) радиостанцию «РСМК»;

к) приспособление для аппарата «Бодо» и «СТ-35» для работы по радио с засекречивающим аппаратом «С-314»; л) коротковолновый слежечный приемник «Чайка».

4) Поручить Управлению связи принять меры по расширению производства кварцев.

5) Снять с вооружения следующие устаревшие радиостанции: «1-А», «2А», «2-Д», «4-А», «4-Д», «12-АК», «24-ТВ», «22-Т», «РПК» и «55-ПК-2».

6) Отметить, что имеющаяся пеленгаторная аппаратура не удовлетворяет современным требованиям, в связи с чем считать необходимым просить Правительство об ускорении выпуска новых образцов этой аппаратуры.

7) С целью замены аккумуляторных батарей принять меры к расширению применения сухих батарей и улучшить качество производства изоляционных материалов, радиоламп и деталей.

8)  С целью обеспечения радиопропаганды на территории противника в военное время, считать необходимым ввести на вооружение армии радиовещательные станции типа «PAT» и «ТАП».

9) Просить Правительство расширить производственную базу радиопромышленности.

2. По проволочным средствам.

1) Оставить на вооружении следующие проволочные средства: а) телеграфный аппарат «Бодо», «Дуплекс», «2-БД2Г»;

б) аппарат Уинстона «Дуплекс»;

в) аппарат Уинстона «Симплекс»;

г) аппарат «CT-35».

2) Оставить на вооружении аппарат «Морзе», постепенно заменив «СТ-35».

3) Принять на вооружение прибор «309».

3. По телефонным аппаратам.

Оставить на вооружении следующие аппараты: «УНА-И» и «УНА-Ф».

4. Избрать редакционную комиссию для выработки проекта постановления и оценки средств связи в составе следующих товарищей: тт. Мерецкова, Запорожец, Антонюк, Найденова, Муравьева, Ковалева и Артемкина.

Председатель    (Кулик)' РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2736. Л. 20-22. Подлинник (11773).

5 мая 1940 года датируется документ комиссии, которая занималась "уничтожением" на полигоне в Шиханах нескольких десятков тысяч авиахимбоеприпасов - от небольшой АОХ-8 до гигантской ХАБ-1000. Все они были снаряжены рецептурами СОВ - ипритом, смесями иприта с люизитом, азотистым ипритом (9065).

За рубежом:

5 мая 1940 британский авианосец HMS Ark Royal начинает полуторанедельную поддержку союзных войск в районе Нарвика в Норвегии (20795).

5 мая 1940 - Командир GC I/145 "Warsawa" (в которой воевали польские пилоты) и одновременно шеф-пилот SNCAO M.Demazieres сбил на единственного опытном образце французского истребителя САО.200 бомбардировщик Не-111. Судя по всему, это был первый и последний боевой вылет САО.200. Осенью того же года немцы реквизировали прототип и вывезли в Германию для испытаний, после завершения которых истребитель разобрали на металл (22512).

5 мая в 1940 году командир GC I/145 «Warsawa» (в которой воевали польские пилоты) и одновременно шеф-пилот «SNCAO» M.Demazieres сбил на единственного опытном образце французского истребителя «САО.200» бомбардировщик «Не-111». Судя по всему, это был первый и последний боевой вылет «САО.200». Осенью того же года немцы реквизировали прототип и вывезли в Германию для испытаний, после завершения которых истребитель разобрали на металл (14882).

5 мая 1940 - Произошел уникальный случай - два гидросамолета Кригсмарине типа Ar-196A-2 (Арадо) принудили сдаться в плен английскую ПЛ. Сперва повредив ее бомбой, отчего она не смогла погружаться, а потом обстреливая ее пулеметно-пушечным огнем. Вооружение данной модели: 2 крыльевые 20-мм пушки MG FF, один 7,92 мм пулемет MG-17 по правому борту и еще один 7,92 мм пулемет MG-15 у стрелка-радиста. до 100 кг бомб. Данный вариант был заточен для патрулирования побережья. В чем и преуспел.

Другой вариант событий:

Во время боевого вылета 5 мая 1940 года паре Ar-196A-2 удалось захватить английскую субмарину "Тюлень". Подлодка, выполнявшая постановку мин в проливе Каттегат, наскочила на собственную мину и вынуждена была всплыть. Замеченная с Ar-196А-2 лейтенанта Гюнтера Меренса, она тут же была атакована бомбами и пушечным огнем. После того как к атаке присоединился и второй Ar-196A-2, английские подводники выбросили белый флAr. Меренс, приводнившись рядом, забрал капитана субмарины с собой в Ольберг, а поврежденная подлодка сама дошла до ближайшего датского порта Фредериксхафена и сдалась немцам (22512).

5 мая 1940 у берегов Дании немцы захватили английскую подлодку «Сил» (4962).

5 мая 1940 в Париже закрыта газета немецких антифашистских эмигрантов «Нойер Форвартс» (4962).

5 мая 1940 в New York Times появилась статья о выделении урана 235, объявляющая, что "наукой открыт мощный источник атомной энергии" и сообщающая, что в Германии ведутся работы в области деления. На следующий день появилась статья о том, что энергия урана 235 пока не имеет военного применения (2200).

Авиапромышленность:

6 мая 1940 г. начальник самолетного отдела 7 ГУ НКАП И.И.Машкевич направил в адрес Начальника 11-го ГУ С. Н. Шишкина заключение полетным данным самолета ОПБ М-90 Кочеригина, полученным в проекте.

В заключении отмечались характерные оригинальные особенности конструкции самолета/хороший обзор у летчика, мощная механизация крыла.

Отмечалось также, что, несмотря на правильно выбранные в расчетах коэффициенты/уложиться в нормальный полетный вес 3480 кг при постройке машины будет трудно и полетный вес вероятно возрастет до 3700 кг. Естественно, это должно сказаться и на летных характеристиках.

По расчетам Машкевича посадочная скорость ОПБ реально должна быть больше заявленной конструктором на 4-5 км/ч, время набора высоты 7000 м увеличится на 0,6-1 мин, практический потолок снизится на 500 м. Кроме того, «на высоте 7000 м следует ожидать максимальную скорость 600 вместо 626 км/час».

В выводах по проекту Машкевич писал: «Самолет представляет интерес как тип одномоторного пикирующего бомбардировщика с вполне удовлетворительными летными данными, Тов. Кочеригин имеет достаточный опыт для того, чтобы создать хорошие конструктивные формы. КБ имеет производственную базу и свободные возможности. Поэтому дальнейшую разработку проекта с последующей постройкой самолета следует осуществить» (9649).

Схема самолета - одноместный низкоплан с крылом типа «обратная чайка», с хвостовым оперением нормального типа.

Конструкция машины смешанная. Фюзеляж - монокок. Передняя часть фюзеляжа до половины кабины летчика - дюралевая, хвостовая - фанерный монокок. Каркас представлял собой набор шпангоутов и продольных стрингеров. Обшивался шпоном в несколько слоев.

Нижняя часть фюзеляжа имела шахту для подвески крупнокалиберной авиабомбы.

Крыло цельнометаллическое с двумя лонжеронами из хромансилевых профилей Т-образного сечения с дюралевыми полками. Нервюры дюралевые, штампованные. Обшивка работающая, дюралевая.

Площадь крыла - 18 м2. Профиль крыла типа NACA-23014. Крыло состояло из центроплана и дух отъемных частей. Крыло имело развитую механизацию. На крыле имелись закрылки Шренка и у заднего лонжерона на верхней и нижней сторонах консолей - воздушные тормоза, отклоняющиеся на 90° для уменьшения скорости пикирования.

Горизонтальное оперение свобод-нонесущее. Стабилизатор цельнометаллический с дюралевой работающей обшивкой и набором штампованных лонжеронов и нервюр.

Руль высоты с управляемыми флет-нерами, работающими автоматически как компенсаторы и управляемые из кабины летчика.

Вертикальное оперение деревянное выполнялось за одно целое с фюзеляжем. Каркас руля высоты - дюралевый с полотняной обшивкой. Руль высоты снабжался управляемым триммером.

Мотор М-90 заключен в капот с регулируемой входной щелью (так называемой «юбочкой»). На металлический трехлопастный винт-автомат надевался двойной кок, причем наружный являлся продолжением капота мотора.

Воздух для охлаждения головок цилиндров поступал под капот через отверстие между внутренними и наружными коками.

Попутно отметим, что примерно такое же решение предусматривал и Николай Николаевич Поликарпов на И-185 М-90.

Маслорадиатор устанавливался под капотом в специальном тоннеле.

В крыле и в фюзеляже имелось б протектированных бензобаков общей емкостью 510л.

Для увеличения дальности полета под крыльями и в бомбовом отсеке предусматривалась подвеска сбрасываемых в полете бензобаков общей емкостью в 560 л. Маслобак емкостью 80 л располагался в передней части фюзеляжа сверху.

Шасси состояло из стойки и качающейся вилки для колеса. Подъем и выпуск шасси гидравлический. Давление в системе создается помпой, приводимой от мотора.

Предусматривалась механическая система аварийного выпуска шасси. Основные стойки шасси убирались в центроплан по диагонали в направлении к фюзеляжу с поворотом вокруг оси.

Колеса полубаллонные/тормозные размером 750х250 мм. Хвостовое колесо размером 300х150 мм ориентирующееся, стопорящееся и убирающееся в полете.

Управление самолетом жесткое на шарикоподшипниках.

Вооружение машины состояло из двух размещенных в центроплане 12,7-мм пулеметов БК конструкции М. Е. Березина с боекомплектом по 200 патронов на каждый, двух расположенных по бокам фюзеляжа выше оси самолета синхронных пулеметов нормального калибра ШКАС с боезапасом по 750 патронов на ствол.

Бомбовая нагрузка включала 500 кг бомб. При этом, в «шахте» фюзеляжа могла подвешиваться одна крупнокалиберная бомба, либо ФАБ-500, либо ФАБ-250. При сбросе таких бомб с пикирования специальный паралле-лограммный механизм подвески обеспечивал вывод бомбы за пределы площади, ометаемой винтом.

Под крылом имелись два держателя, обеспечивающие подвеску двух бомб типа ФАБ-250 или ФАБ-100. Сброс бомб с подкрыльевых держателей был возможен как с горизонтального полета, так и с пикирования.

Полетный вес ОПБ М-90 по проекту - 3480-3700 кг. Максимальная скорость полета при нормальном полетном весе по расчетам была очень высокой - до 625 км/ч на высоте 7000 м.

Скоростная дальность полета - 700 км, предельная дальность (в перегрузочном варианте) - 1100 км. Время подъема на высоту 7000 м -около 8 мин. Посадочная скорость - 120 км/ч. Практический потолок - 11000 м. Удельная нагрузка на крыло - 193 кг/м2 (9649).

6 мая 1940 И.И.Машкевич направил в адрес Нач. 11 ГУ НКАП С.Н.Шишкина заключение по проекту ОПБ С.А.Кочеригина. Отметил хороший обзор у л, мощную механизацию крыла: "Самолет представляет интерес как тип одномоторного пб с вполне удовлетворительными ЛД. Кочеригин имеет достаточный опыт для того, чтобы создать хорошие конструктивные формы. КБ имеет производственную базу и свободные мощности (3807,78).

6 мая 1940 в ходе гос. испытаний в НИИ ВВС головного серийного самолета ДБ-3 2М-88 N 390204 с винтами ВИШ-23А, производства завода 39 полет не проводился, т.к. при подготовка лопнула камера и покрышка правого колеса и потребовалось ставить новые усиленные колеса (2135).

6 мая 1940 Нач. ГУАС КА Алексеев и Военком Князев писали письмо N 501587 НКАП А.И.Ш.:

"Препровождая копию донесения от 5 мая с.г. НИИ ГУАС КА о результатах испытаний ДБ-3Ф 2М-88, сообщаю, что мною отдано приказание военной приемке заводов 18 и 39 прекратить окончательное оформление и оплату самолетов, как неполноценных." (1295,4).

6 мая 1940 на СПБ N 2/1 Н.Н.П. заклинило левый мотор и сели на вынужденную в Щелково (1365,5).

6 мая 1940 очередной испытательный полет СПБ № 2-0 закончился аварией: в воздухе заклинило левый мотор и машина сделала вынужденную посадку на аэродроме в Щелково (10667).

6 мая 1940 были введены генеральские звания и 108 авиаторов стали ГМ и 14 - ГЛ (66,225). И.Ф.Петрову, фото которого в числе первых 16 генералов было на следующий день опубликовано в Правде вместо простого гестаповца приставили генерала (262,50).

6 мая 1940 г. проекты пушек (23-мм авиационные пушки — конкуренты МП-6 системы Таубина - системы В.Н. Салищева и В.Я. Галкина - ТКБ-198 и системы А.А. Волкова и С.А. Ярцева — ТКБ-201) с рабочими чертежами были представлены в ГАУ. Автоматика пушки ТКБ-198 действовала за счет отвода газов из канала ствола, питание звеньевое ленточное. Вес пушки 55 кг, длина ствола 1600 мм, длина пушки 2006 мм, ширина 136 мм, высота 173 мм. Средний темп стрельбы 531 выстр./мин. При весе снаряда 195 г начальная скорость 900 м/с. Действие автоматики 23-мм пушки ТКБ-201, позже получившей название ВЯ, основано на принципе использования энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола. Затвор скользящий. Запирание клиновое. Питание автомата осуществлялось звеньевой металлической лентой. Подача патрона «двухэтажная», досылка прямая. После каждой очереди подвижные части пушки останавливались на шептале в крайнем положении, что исключало возможность воспламенения заряда в камере от ствола, нагревшегося во время стрельбы. При заряжании и перезаряжании пушки (после задержки) подвижные части отводились в крайнее заднее положение при помощи механизма пневмозарядки. Достоинством автомата ВЯ стал его высокий темп стрельбы при большой мощности выстрела для такого калибра. Недостатком автомата являлась большая отдача и резкая работа механизмов. Большая отдача вызывала необходимость ставить автомат, как правило, с пружинным амортизатором. Резкая работа механизмов снижала живучесть деталей и вызывала задержки, многие из которых не могли быть устранены в воздухе. Новые пушки выпускались с диаметром газового регулятора 4,5 м с темпом стрельбы 525—600 выстр./мин., но после разгара отверстия темп стрельбы повышался. В боекомплект пушки ВЯ входили осколочно-зажигательные, сколочно-зажигательно-трассирующие и бронебойно-зажигательные снаряды. Вес всех снарядов был одинаков — около 200 г, то есть в два раза больше, чем у 20-мм пушки ШВАК. Осколочный снаряд содержал 10 г взрывчатого вещества. Разрывное действие осколочного снаряда пушки ВЯ было в два раза больше, чем у 20-мм пушки ШВАК (10695).

6 мая 1940 г. проекты пушек конструкции Салищева и Галкина (СГ) и Волкова и Ярцева (ВЯ) были представлены в ГАУ (19195).

Другие оборонные отрасли:

6 мая 1940 года Артуправление предложило заказать два опытных образца 100-мм спаренных пушек Кировскому заводу по чертежам ОТБ. Первый образец должен быть изготовлен не позже 1 февраля 1941 года (3861).

6 мая 1940 г. в ходе технического совещания по модернизации МТ-1 было рассмотрено предложение заместителя СКБ-4 Кировского завода Н.В. Курина по изменениюее конструкции. В частности, предлагалось:

…2 Для сокращения длины башни и ее ивания относительно погона, качающуюсячасть гаубицы продвинуть вперед на 355 мм, ось цапф снизить на 150 мм и укоротить заднюю часть люльки на 120 мм.

3. Коробку подъемного механизма запроектироватьновую с использованием передаточных деталей подъемного механизма с валового производства гаубицы.

4. Сектор подъемного механизма укоротить до размеров, обеспечивающих требуемый в установке угол возвышения...

…

6. В целях упрощения производства рамку и цапфенную обойму запроектировать литыми...»

В целом предложенные изменения позволяли уменьшить габариты башни по высоте на 370 мм и на 300 мм по длине, а также снизить ее общую массу на 2000 кг. Однако требовалась серьезная доработка качающейся части полевой гаубицы для уменьшения отката системы (с 950 до 650-750 мм), что в сложившихся обстоятельствах посчитали неприемлемым.

В результате конструктивные изменения коснулись только башни и были направлены на упрощение технологии ее изготовления и снижение массы. Реализованные решения позволили сократить общую массу башни на 1200 кг, уменьшив габариты по высоте и длине на 250 и 400 мм соответственно (15767).

6 мая 1941 г.

«Пом. командира в/ч 5427 воешнженеру 2 ранга тов. Туманову

г. Львов

Прибывшие к Вам из в/части 5784[53] г. Псков 5 танков Т-28 принадлежат КОВО.

В августе месяце 1940 г. танки из КОВО были отправлены на Кировский завод г. Ленинград для экранировки, откуда были направлены в в/часть 5784 на временное хранение.

В дальнейшем было принято решение танки с корпусами из цементированной брони не экранировать. Из БТУ Кр. Армии начальнику АБТВ ЛВО письмом было дано указание отправить машины с корпусами из цементированной брони обратно в КОВО в те войсковые части откуда прибыли. По чьей вине были засланы машины не по назначению, нами будет выяснено.

Нам надлежит выяснить через округ, какой войсковой части принадлежат присланные машины и руководствоваться указанием начальника АБТВ КОВО.

Начальник АБТВ КОВО письмом из БТУ Кр. Армии о возвращении машин неэкранированными поставлен в известность.

Начальник 1-го отдела БТУ Кр. Армии военинженер I ранга Павлов»[54] (12624).

За рубежом:

6 мая в 1940 году состоялся первый полет французского многоцелевого разведчика «D.750-01». Испытания самолёта провел шеф-пилот фирмы «Devoitine» Марсель Доре, который остался очень доволен машиной. «D.750» рекомендовали в серийное производство, однако внезапная капитуляция Франции заставили прекратить все работы не только по внедрению самолёта в серию, но закрыть проект вообще. Полуготовый «D.750-02» не был достроен, а «D.750-01» уничтожили до прихода немцев (14883).

6 мая в 1940 году Военный комитет Франции постановил ограничиться обороной в Альпах и Африке, не предпринимая наступлений (14883).

6 мая 1940 в Англию прибыл золотой запас Норвегии (4962).

Авиапромышленность:

В начале мая 1940 г. начальник ГУАС КА комдив Алексеев был вынужден отдать "...приказание военной приемке заводов №18 и Ns39 прекратить окончательное оформление и оплату самолетов (ДБ-3ф ) как неполноценных... "(6467).

В начале мая 1940 г. в отношении ДБ-3Ф начальник ГУАС КА комдив П.А.Алексеев был вынужден отдать «... приказание военной приемке заводов № 18 и № 39 прекратить окончательное оформление и оплату самолетов как неполноценных...» (9649).

В начале мая 1940 первый опытный СПБ Н.Н.П. N 1/0 решили доработать и направить для натурных исследований в трубе Т-101 ЦАГИ. На NN 2/0, 1/1 и 1/3 продолжили летные испытания (1365,5).

В начале мая 1940 Смушкевич писал И.В.С., что вопрос о выборе самолета 100 или СПБ решится в ближайшие дни (1759,8).

В начале мая 1940 г. нарком ВМФ Кузнецов, ссылаясь на решение о возобновлении постройки тяжёлых 4-моторных ТБ-7, поставил перед Комитетом обороны вопрос о возобновлении на заводе №30 работ по серийному производству самолётов МТБ-2 с расчётом на выпуск 10 экземпляров в 1941 г. и обратился за поддержкой в этом вопросе к наркому НКАП Шахурину. Одновременно он поставил вопрос о снятии с КБ Голубкова задания на сухопутный бомбардировщик (было и такое) и замене его заданием на 4-моторный тяжёлый минный заградитель – морской бомбардировщик со сроком выхода на госиспытания 1 марта 1942 г. Самолёт должен был иметь максимальную скорость 550 км/ч, дальность полёта 4000 км с 2000 кг бомб и способность нести две торпеды или 4 мины. [3] Ответ Шахурина был уклончивым. Он допускал возможность возобновления производства лишь при условии заказа от ВМФ не только на 1941-й, но и на 1942 год, а вопрос о разработке нового самолёта, по его словам, был «передан на проработку конструкторам». [РГАЭ Ф. 8044 оп. 1, д. 431, лл. 220-222] (19000).

В начале мая 1940 года, сразу после майских праздников Незваля и Штейнберга снова вызвали к Шахурину где им обоим сообщили, что вышло Правительственное постановление о возобновлении серийной постройки ТБ-7 на заводе №124, но с новыми дизельными двигателями типа М-30 и М-40, и что директором на завод назначен М.М.Каганович. На ОКБ Незваля возлагалось проектирование новых силовых установок с использованием авиационных дизелей, одновременно с ОКБ было снято задание на проектирование пикирующего бомбардировщика. Заводу предписывалось срочно восстановить стапели и другую сборочную оснастку (7685).

В начале мая 1940 году, сразу после майских праздников Незваля и Штейнберга снова вызвали к Шахурину, где им обоим сообщили, что вышло Правительственное постановление о возобновлении серийной постройки ТБ-7 на заводе №124, но с новыми дизельными двигателями типа М-30 и М-40, и что директором на завод назначен М.М.Каганович. На ОКБ Незваля возлагалось проектирование новых силовых установок с использованием авиационных дизелей, одновременно с ОКБ было снято задание на проектирование пикирующего бомбардировщика. Заводу предписывалось срочно восстановить стапели и другую сборочную оснастку. 27 мая 1940 года выходит Постановление Комитета Обороны при СНК СССР, в котором конкретизировались требования к самолету ТБ-7, с различными типами двигателей:

"Заводу №124 надлежит организовать производство самолетов ТБ-7. Установить, что ТБ-7 должен выполнять функции: дальнего бомбардировщика, военно-транспортного самолета...

Оборонительное вооружение — 7 пулеметов, одна пушка, в 6 точках... Десант оговаривался в количестве 50- 55 человек, экипаж 10 человек" (12726).

В первых числах мая 1940 г. на серийной машине И-180 № 25211 пришлось снять мотор М-88Р ввиду появления в нем металлической стружки и заменить новым. Испытания шли своим чередом. 26 мая С.П.Супрун попросил разрешения совершить на серийном И-180 инспекторский полет. В три часа дня он вылетел на машине № 25212. Во время посадки на пробеге разрушилась траверса правой ноги шасси. Стойка вместе с колесом развернулась поперек направления движения и самолет скапотировал. Летчик не пострадал. Очевидцы происшествия, в том числе ведущий инженер по И-180 Тростянский, отмечали, что во время пробега, когда не была еще погашена скорость, на полосу вырулил пассажирский самолет «Сталь-3». Летчик затормозил. В этот момент левая нога шасси подпрыгнула на неровности и всю нагрузку приняла правая нога. Аварийная комиссия главной причиной произошедшего назвала несоблюдение технологии производства заводом-изготовителем: в двухзвеннике обнаружили неравнопрочные сырые и закаленные болты. Супрун в объяснительной записке писал:

«...Несмотря на это, считаю, что самолет необходимо тщательно проверить и срочно запустить его в серию.

Самолет очень напоминает самолет И-16. Летчики, которые освоили самолет И-16, легко освоят самолет И-180.

Самолет значительно лучше самолета И-28 (истребитель конструкции В.П.Яценко с двигателем М-87А. -В.И.)» (10667).

Другие оборонные отрасли:

В начале мая КБ 520, во исполнение ранее предъявленных НКО требований о расширении башни, разработало проект и подготовило комплект чертежей на новую башню Т-34. Увеличение внутреннего объема башни в зоне расположения экипажа было достигнуто за счет смещения линии сгиба боковых стенок башни (детали 34.30.018-1 и 34.30.019-1) от центра башни в сторону кормы на 162 мм. Эта мера позволила оставить диаметр погона и углы наклона брони башни прежними, но из-за изменения ее общей геометрии основные бронедетали претерпели существенные изменения. Такое конструктивное решение по расширению башни, как показало будущее, практически не улучшило условий работы экипажа, но, тем не менее, проект был одобрен Д.Г. Павловым.

Необходимо заметить, что более радикальное расширение башни путем увеличения диаметра погона повлекло бы за собой неизбежные изменения в конструкции корпуса, а также ряда узлов и агрегатов танка, на разработку которых ушло бы неопределенное время. На тот момент это было недопустимо, так как новые танки требовались армии в кратчайшие сроки.

Однако, несмотря на то, что данный проект башни получил одобрение на столь высоком уровне, в серийное производство в первоначальном виде его не приняли. Дело в том, что 21 мая 1940 г. на Мариупольском заводе состоялось техническое совещание, темой которого стало рассмотрение и согласование измененных чертежей танка Т-34. На этом совещании рассматривались и новые детали расширенной башни. Ниже приведем выписки из протокола совещания:

По детали 34-29-019 (бронировка курсового пулемета) - литая, ОГТ разработать чертеж для литья, срок 28/V.

По детали 34- /5-Ш6(крышка ленивца) - поставляется без зашлифовки внешней конфигурации после огнереза. Увеличить радиусы закругления у выступов для болтов до 50 мм. Деталь изготовляется из заготовки 25 мм. Утонение допускается до 19,5 мм.

По деталям 34-12-013 (крышка поддерживающего колеса) и 34-15-006 - Конструкторам завода № 183 проработать чертежи с расчетом производить штамповку одним штампом.

По детали 34-16-003 (крышка бортовой передани) - крышка литая, Мариупольский завод к изготовлению не принимает.

По деталям 34-30-018-1 и 34-30-019-1 (боковые стенки башни) по предложенным чертежам не могут быть приняты к изготовлению ввиду отсутствия на заводе соответствующего оборудования по штамповке, а также правильных средств после закалки.

По детали 34-29-877-1 (перемычка надлюком водителя) - Старшему конструктору завода № 183 совместно с Зам. начальника цеха №5 тов. ЗАСЕДСКИМ с целью облегчения обработки, проработать изменения впадины для петли.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАВОДА № 183 И ВОЕНПРЕДА АБТУ КА НА ЗАВОДЕ №183

3.По детали 34-16-003 отказ Марзавода от поставки сырых заготовок этих деталей по мотивам отсутствия литейной базы для отливки этих деталей, не может быть принят заводом №183, т.к. по другим узлам машины Марзавод предлагает замену катаных и штампованных узлов - литыми или же комбинированными, в которые входят литые элементы. Для отливки этих элементов литейная база на заводе Ильича имеется, следовательно, отливку двух деталей меньших, как по весу, так и по габаритам, завод Ильича имеет полную возможность выполнить.

4.По деталям 34-30-018-1 и 34-30-019-1 эти детали требуют изготовления новых штампов, несколько отличающихся от аналогичных штампов, запроектированных для изготовления детали 34-30-018 и 34-30-019. Никакого дополнительного оборудования по штамповке и правильных средств изменение этих деталей не требует, и всю последующую обработку после штамповки можно вести по техпроцессу на детали 34-30-018 и 34-30-019.

Данные изменения в деталях 34-30-018 и 34-30-019 сделаны с целью уширения колпака по указанию НКО, которые согласовывались с Зам. начальника 5 цеха з-да Ильича т. ЗАСЕДСКИМ во время изготовления чертежей на заводе № 183. Отказ от изготовления колпака заводом Ильича даже без тщательной проверки конструкции и возможности его изготовления, является формальной необоснованной отпиской, которая может привести к срыву выпуска машин А-34.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАВОДА 183Таршинов

Кочетов Щербаков

ВОЕНПРЕД АБТУ КА ПРИ ЗАВОДЕ 183 Русаков. [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1176. Л. 105-106.] (11892).

В начале мая 1940 г. конструкторы КБ-520 во исполнение требований АБТУ РККА разработали комплект чертежей на новую расширенную башню танка Т-34. Увеличение внутреннего объема башни, как и планировалось ранее, было достигнуто за счет смещения линии сгиба бортовых листов от геометрического центра башни в сторону кормы на 162 мм. Такое решение позволило оставить диаметр шариковой опоры и углы наклона броневых листов башни прежними. Однако, несмотря на то, что данный вариант конструкции башни был одобрен в АБТУ РККА, для серийного производства он принят не был. Дело в том, что 21 мая 1940 г. на Мариупольском заводе состоялось техническое совещание, темой которого являлось рассмотрение и согласование измененных чертежей броневых деталей танка Т-34, в том числе и чертежей новых броневых деталей расширенной башни. После ознакомления с представленными заводом № 183 чертежами, специалисты Мариупольского завода отказались принять на серийное производство новые бортовые листы расширенной башни (детали 34.30.018-1 и 34.30.019-1). Свое решение они мотивировали сложностью изготовления этих броневых деталей и отсутствием на заводе необходимого оборудования. Присутствовавшие на совещании представители завода № 183 конструкторы М.И. Таршинов и Л.Т. Кочетов, а также военный представитель завода № 183 капитан П.Ф. Русаков с таким решением не согласились, и в особом мнении к протоколу совещания отметили следующее:

«4. По деталям 34-30-018-1 и 34-30-019-1 эти детали требуют изготовления новых штампов, несколько отличающихся от аналогичных штампов, запроектированных для изготовления детали 34-30-018 и 34-30-019. Никакого дополнительного оборудования по штамповке и правильных средств изменение этих деталей не требует, и всю последующую обработку после штамповки можно вести по техпроцессу на детали 34-30-018 и 34-30-019.

Данные изменения в деталях 34-30-018 и 34-30-019 сделаны с целью уширения колпака по указанию НКО, которые согласовывались с Зам. начальника 5 цеха з-да Ильича т. ЗАСЕДСКИМ во время изготовления чертежей на заводе № 183. Отказ от изготовления колпака заводом Ильича даже без тщательной проверки конструкции и возможности его изготовления, является формальной необоснованной отпиской, которая может привести к срыву выпуска машин А-34».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1176. Л. 105] (18076).

В начале мая 1940 г. конструктором КБ-520 П.П. Васильевым была завершена разработка механической системы сервоприводов управления. С учётом срочности работ, монтаж механической системы сервоприводов управления на опытную машину был произведен без надлежащего оформления чертежей, под непосредственным руководством П.П. Васильева. В механической системе сервоприводов управления, в отличие от пневматической, уменьшение усилий, прилагаемых механиком-водителем к рычагам управления бортовыми фрикционами во время движения танка, было достигнуто за счет взаимодействия системы рычагов и вспомогательных пружин. Механический сервопривод управления действовал при выключении бортовых фрикционов и при затяжке тормозных лент рычагами. Кроме этого, за счет изменения установки возвратных пружин в приводе, было снижено усилие, прилагаемое к педали горного (остановочного) тормоза (18076).

По состоянию на начало мая 1940 г. вопрос о размещении средств связи в танке Т-34 оставался фактически открытым – АБТУ РККА требовало перенести радиостанцию 71-ТК-3 из башни в корпус танка, а завод № 183 не мог найти приемлемого решения этой задачи.

Пытаясь найти выход из создавшейся ситуации, начальник Главспецмаша НКСМ Г.С. Суренян 20 мая 1940 г. направил на имя начальника АБТУ РККА Д.Г. Павлова письмо № 397-2335с с просьбой незамедлительно утвердить чертежи на установку радиостанции 71-ТК-3 в башне танка Т-34:

«До сих пор 8-м Отделом не подписаны чертежи на установку рации в башне машины Т-34. Для завода № 183 создалось безвыходное положение, т.к. он не нашел конструктивного решения по размещению рации в носовой части танка, и не может спустить чертежи в производство.

Основными затруднениями по размещению в корпусе являются:

1. Большой габарит рации 71-ТК-3 и ее аппаратуры.

2. Трудности вывода антенны из корпуса.

3. Затруднения в пользовании натяжным механизмом ленивца, т.к. рация перекроет его, стесненность радиста и т.д.

Работу по выводу антенны, независимо от типа рации, завод должен вести, форсировать, и по полученным результатам можно будет принять решение.

Сейчас же необходимо дать указание о немедленном утверждении существующего варианта рации в башне.

Можно добавить, что основными мотивами, по которым требовалось убрать рацию из башни, были:

1. неудобство пользования рацией из-за тесноты.

2. перегрузка командира.

Но завод сейчас расширил башню на 160 мм, а полной разгрузки командира добиться невозможно, т.к. радист все равно будет связан переговорным устройством с командиром.

Новая рация КРСТБ – войсковые испытания которой только что кончились, по габаритам меньше, значительно упрощает управление и превосходит 71-ТК-3 в эксплоатации. Необходимо предусмотреть возможность размещения ее в новых машинах».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1181. Л. 100] (18160).

Авиапромышленность:

7 мая 1940 г. под председательством начальника НИИ ВВС дивизионного инженера А.И.Филина состоялось заседание Технического совета института, на котором в присутствии С.В.Ильюшина и его заместителя Я.И.Мальцева были заслушаны доклады ведущего инженера института военинженера 1-го ранга Н.С.Куликова, ведущего летчика-испытателя м-ра А.К.Долгова и штурмана-испытателя м-ра И.Д.Соколова о результатах проведения государственных испытаний БШ-2 № 2 (6467).

В выводах по результатам осмотра самолета и изучения материалов испытаний Техническим советом отмечалось, что: "... 1) по своим полетным свойствам БШ-2 достаточно прост, особенностей, отличающих его от других самолетов такого типа (ББ-1, Р-10), не имеет, взлети посадка просты, на взлете и пробеге самолет устойчив; 2) бомбовое и стрелковое вооружение по своему объему соответствует требованиям; 3) пилотажно-навигационные приборы, приборы ВМГ и кислородное оборудования по своему объему полностью, а электрооборудование в основном соответствуют тактическому назначению самолета; 4) в конструктивном отношении самолет выполнен хорошо, основные агрегаты конструкции самолета, шасси, управление самолетом и мотором надежны и при испытании действовали безотказно... "

Одновременно с этим указывалось, что самолет предъявлен на гос. испытания с опозданием на 1 год и 3 месяца и не вполне соответствует предъявляемым к нему требованиям. Строго говоря, самолет БШ-2 с полетным весом 4725 кг (меньшим нормального по ТТТ) по основным данным был значительно хуже предусмотренных заданием: полученные на испытаниях максимальная скорость у земли и предельная дальность полета на скорости 0,9 от максимальной меньше требуемых (соответственно 362 км/ч вместо 385-400 км/ч и 618 км против 800-1000 км); посадочная скорость на 30 км/ч выше, чем задавалось ТТТ; длина разбега больше, чем требовалось (340 м вместо 250 м); маневренность и управляемость машины как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях недостаточны (полет с брошенной ручкой управления из-за плохой продольной устойчивости самолета невозможен); скороподъемность (5000 м за 11,5 минут) и время виража (27,3 сек) оставляли желать лучшего.

Кроме этого, мотор АМ-35 (зав. №116) с ресурсом работы 50 часов показал неважную приемистость (из-за плохой работы регулятора) и низкую эксплуатационную надежность (в ходе испытаний была проведена его замена).

В качестве основных причин недостатков новой машины указывались следующие: низкая - 0,25 л.с./кг и 40 л.с./м2, тяговооруженность штурмовика и чрезмерно задняя центровка самолета -31,5% САХ. При этом отмечалось, что при полетном весе 5000 кг (нормальном по ТТТ) удельные характеристики машины будут еще хуже - 0,24 л.с./кг и 37,7 л.с./м2, время набора высоты 5000 м составит не менее 12-13 минут (вместо 8-9 минут по заданию), а требуемая максимальная скорость полета у земли 400 км/ч может быть достигнута только при использовании более мощного мотора.

В этой связи Техсовет рекомендовал осуществить установку на самолет более мощного (при том же весе и габаритах, что и АМ-35) невысотного мотора АМ-38 (максимальная мощность у земли 1625 л.с.), собранного 24-м заводом в сентябре 39-го и находящегося в это время на стадии опытно-доводочных работ.

Здесь уместно отметить, что еще 13 февраля 1940 г. на заседании Коллегии НКАП при рассмотрении вопроса о ходе заводских испытаний БШ-2, С.В.Ильюшину совместно с Главным конструктором завода № 24 А.А.Микулиным поручалось подготовить предложения по установке мотора АМ-38 на самолет и представить их на рассмотрение наркому авиапромышленности А.И.Шахурину. Однако к моменту проведения гос. испытания БШ-2 АМ-38-й готов еще не был.

Кроме недостатков БШ-2 АМ-35, перечисленных выше, Технический совет в качестве основных выделил еще и такие:

- неудовлетворительный обзор для летчика и штурмана вперед-вниз, обусловленный как аэродинамической схемой самолета, так и неудачной формой козырька фонаря, что в совокупности с недостаточной продольной устойчивостью штурмовика серьезно затрудняло наведение машины на цель, бомбометание и ведение огня из стрелкового оружия с пикирования;

- недостаточная защита летчика спереди (плексиглас толщиной 60 мм, установленный на козырьке фонаря кабины, требовалось заменить прозрачной броней);

- недостаточная управляемость вследствие больших нагрузок на управление элеронами;

- недоведенность крыльевых пулеметных установок;

- отсутствие предусмотренной ТТТ приемо-передающей радиостанции.

Несмотря на выявленные недостатки машины, Технический совет НИИ ВВС дал положительный отзыв, отметив в протоколе заседания, что: "Самолет БШ-2 АМ-35 является единственным типом хорошо бронированного самолета, с достаточно мощным бомбардировочным и химическим вооружением и имеет перспективы дальнейшего развития в отношении повышения летных данных, увеличения мощности стрелково-артиллерийского вооружения, увеличения дальности полета и некоторого улучшения полетных свойств. В связи с этим самолет ЬШ-2 АМ-35 представляет определенный интерес для использования его в ВВС КА в качестве штурмовика-бомбардировщика ближнего действия".

По предложению начальника отдела боевого применения НИИ ВВС п-ка М.В.Шишкина Техсовет указал на необходимость постройки небольшой серии штурмовиков БШ-2 АМ-35 "...в количестве, достаточном для формирования одного штурмового авиаполка ВВС КА (то есть, в количестве 65 машин, как того требовала штатная структура штурмовых авиаполков того времени - авт.)для проведения войсковых испытаний с целью освоения тактики боевого применения самолетов подобного типа". Предполагалось, что в результате будут исследованы тактические возможности новых штурмовиков одиночно и в составе эскадрильи.

На БШ-2 войсковой серии требовалось устранить все выявленные на испытаниях недостатки (в том числе установить дополнительный бензобак емкостью 200 л с наполнением его нейтральными газами) и предъявить их на государственные испытания не позднее 1 декабря 1940 г.

Одновременно с этим, С.В.Ильюшину предлагалось:

"4....на втором опытном экземпляре БШ-2 № 1 устранить все выявленные при гос. испытания недочеты, установить на нем мотор АМ-38, установить дополнительный бензиновый бак, улучшить продольную устойчивость самолета путем изменения схемы расположения крыла (придать крылу стрельчатое очертание) и увеличения площади стабилизатора, улучшить обзор вперед для летчика и штурмана, улучшить управляемость самолета путем доводки элеронов и флетнеров на них и предъявить самолет на поверочные испытания не позже 15 июня 1940 г.

5. На самолет БШ-2 АМ-35 Л/о 2, прошедший государственные испытания, установить вооружение вперед: 2 пушки и 2 пулемета (имелись ввиду пушки МП-6 калибра 23 мм конструкции Я. Г. Таубина и М.Н.Бабурина ОКБ-16 и пулеметы ШКАС - авт.) и предъявить на испытания в НИИ ГУАС КА к 1 июля 1940 г.

Тогда же проверить надежность работы систем охлаждения воды и масла при высоких температурах наружного воздуха.

После этих испытаний направить самолет на Химкинский Полигон для детальной отработки и выбора основного варианта химического вооружения".

Кроме этого, предполагалось произвести отстрел одного бронекорпуса БШ- ' 2 для определения его пулестойкости (6467).

7 мая 1940 г. под председательством начальника НИИ ВВС дивизионного инженера А.И.Филина состоялось заседание Технического совета института, на котором в присутствии С.В.Ильюшина и его заместителя Я.И.Мальцева были заслушаны доклады ведущего инженера института военинженера 1-го ранга Н.С.Куликова, ведущего летчика-испытателя майора А.К.Долгова и штурмана-испытателя майора И.Д.Соколова о результатах проведения государственных испытаний БШ-2 № 2 (ЦКБ-55 № 2).

В выводах по результатам осмотра самолета и изучения материалов испытаний Техническим советом отмечалось, что:

«...1) по своим полетным свойствам БШ-2 достаточно прост, особенностей, отличающих его от других самолетов такого типа (ББ-1, Р-10), не имеет, взлет и посадка просты, на взлете и пробеге самолет устойчив;

2) бомбовое, и стрелковое вооружение по своему объему соответствует требованиям;

3) пилотажно-навигационные приборы, приборы ВМГ и кислородное оборудование по своему объему полностью, а электрооборудование в основном, соответствуют тактическому назначению самолета;

4) в конструктивном отношении самолет выполнен хорошо, основные агрегаты конструкции самолета, шасси, у правление самолетом и мотором надежны и при испытании действовали безотказно...»

Одновременно с этим указывалось, что самолет предъявлен на госиспытания с опозданием на 1 год и 3 месяца и не вполне соответствует предъявляемым к нему требованиям. Такую формулировку военные оставили для того, чтобы поддержать С.В.Ильюшина.

Строго говоря, самолет БШ-2 с полетным весом 4725 кг (существенно меньшим нормального по ТТТ) по основным данным был значительно хуже предусмотренных заданием:

полученные на испытаниях максимальная скорость у земли и предельная дальность полета на скорости 0,9 от максимальной меньше требуемых (соответственно 362 км/ч вместо 385-400 км/ч и 618 км против 800-1000 км);

посадочная скорость на 30 км/ч выше, чем задавалось ТТТ;

длина разбега больше, чем требовалось (340 м вместо 250 м);

маневренность и управляемость машины как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях недостаточны (полет с брошенной ручкой управления из-за плохой продольной устойчивости самолета невозможен);

скороподъемность (5000 м за 11,5 миню) и время виража (27,3 сек.), оставляли желать лучшего.

Потолок БШ-2 из-за падения давления масла у мотора АМ-35 на высотах более 6000 м и падения давления бензина вследствие недостаточной мощности бензопомпы БНК-56 на испытаниях не определялся.

Надо признать, что такая высотность штурмовику не нужна и мучиться с ее определением было занятием совершенно бесполезным.

Кроме этого, мотор АМ-35 № 116 с ресурсом работы 50 часов показал плохую приемистость (из-за плохой работы карбюратора) и низкую эксплуатационную надежность (в ходе испытаний была проведена его замена).

При этом отмечалось, что при нормальном (по ТТТ) полетном весе 5000 кг, удельные характеристики машины будут еще хуже, время набора высоты 5000 м составит не менее 12-13 мин. (вместо 8-9 мин. по заданию), а требуемая максимальная скорость полета у земли 400 км/ч может быть достигнута только при использовании более мощного мотора.

В этой связи Техсовет рекомендовал осуществить установку на самолет более мощного (при том же примерно весе и габаритах, что и АМ-35) невысотного мотора АМ-38 (максимальная мощность у земли 1625 л. с.), собранного 24-м заводом в сентябре 39-го и находящегося в это время на стадии опытно-доводочных работ (9649).

Кроме недостатков БШ-2 АМ-35, перечисленных выше. Технический совет в качестве основных выделил еще и такие:

неудовлетворительный обзор для летчика и штурмана вперед-вниз, обусловленный как компоновочной схемой самолета/так и неудачной формой козырька фонаря.Это в совокупности с недостаточной продольной устойчивостью штурмовика серьезно затрудняло наведение машины на цель, бомбометание и ведение огня из стрелкового оружия с пикирования;

недостаточная защита летчика спереди (плексиглас толщиной 60 мм, установленный на козырьке фонаря кабины, требовалось заменить прозрачной броней);

недостаточная управляемость, вследствие больших нагрузок на управление элеронами;

недоведенность крыльевых пулеметных установок/отсутствие предусмотренной ТТТ приемо-передающей радиостанции.

Несмотря на выявленные недостатки машины/Технический совет НИИ ВВС дал положительный отзыв, отметив в протоколе заседания, что: «Самолет БШ-2 АМ-35 является единственным типом хорошо бронированного самолета, с достаточно мощным бомбардировочным и химическим вооружением и имеет перспективы дальнейшего развития в отношении повышения летных да иных, увеличения мощности стрелково-артиллерийского вооружения, увеличения дальности полета и некоторого улучшения полетных свойств.

В связи с этим, самолет БШ-2 АМ-35 представляет определенный интерес для использования его в ВВС КА в качестве штурмовика-бомбардировщика ближнего действия».

По предложению начальника отдела боевого применения НИИ ВВС полковника М. В. Шишкина Техсовет указал на необходимость постройки небольшой серии штурмовиков БШ-2 АМ-35 «... в количестве, достаточном для формирования одного штурмового авиаполка ВВС КА (то есть, в количестве 65 машин, как того требовала штатная структура штурмовых авиаполков ВВС КА того времени -авт. ) для проведения войсковых испытаний с целью освоения тактики боевого применения самолетов подобного типа».

Предполагалось, что в результате будут исследованы тактические возможности новых штурмовиков одиночно и в составе эскадрильи, а также разработана тактика их боевого применения.

На БШ-2 войсковой серии требовалось устранить все выявленные на испытаниях недостатки (в том числе установить дополнительный бензобак емкостью 200 л с наполнением его нейтральными газами) и предъявить их на государственные испытания не позднее 1 декабря 1940 г.

Одновременно с этим, С. В. Ильюшину предлагалось:

«4.... на втором опытном экземпляре БШ-2 № 1, устранить все выявленные при госиспытаниях недочеты, установить на нем мотор АМ-38, установить дополнительный бензиновый бак, улучшить продольную устойчивость самолета, путем изменения схемы расположения крыла (придать крылу стрельчатое очертание) и увеличения площади стабилизатора, улучшить обзор вперед для летчика и штурмана, улучшить управляемость самолета, путем доводки элеронов и флетне-ров на них и предъявить самолет на проверочные испытания не позже 15 июня 1940 г.

5. На самолет БШ-2 АМ-35 №2, прошедший государственные испытания, установить вооружение вперед две пушки и два пулемета (имелись ввиду пушки Я. Г. Таубина и М. Н. Бабурина МП-б калибра 23 мм и пулеметы ШКАС - авт.) и предъявить на испытания в НИИ ГУАС КА к 1 июля 1940 г. Тогда же проверить надежность работы систем охлаждения воды и масла при высоких температурах наружного воздуха.

После этих испытаний направить самолет на <Химический> Полигон для детальной отработки и выбора основного варианта химического вооружения».

Кроме этого, предполагалось произвести отстрел одного бронекорпу-са БШ-2 для определения его пуле-стойкости (9649).

7 мая 1940 г. под председательством начальника НИИ ВВС дивинженера Филина состоялось заседание Технического совета института, на котором присутствовали Ильюшин и его заместитель Я.И. Мальцев. Были заслушаны доклады о результатах государственных испытаний БШ-2 №2 ведущего инженера военинженера 1-го ранга Н.С. Куликова, ведущего летчика-испытателя майора А.К.Долгова и штурмана-испытателя майора И.Д. Соколова.

В выводах по результатам осмотра самолета и изучения материалов испытаний Техническим советом отмечалось:

1. по своим полетным свойствам БШ-2 достаточно прост, особенностей, отличающих его от других самолетов такого типа (ББ-1, Р-10), не имеет, взлет и посадка просты, на взлете и пробеге самолет устойчив;

2. бомбовое и стрелковое вооружение по своему объему соответствует требованиям;

3. пилотажно-навигационные приборы, приборы ВМГ и кислородное оборудование по своему объему полностью, а электрооборудование в основном, соответствуют тактическому назначению самолета;

4. в конструктивном отношении самолет выполнен хорошо, основные агрегаты конструкции самолета, шасси, управление самолетом и мотором надежны и при испытании действовали безотказно». Опасных для полетов дефектов при испытании не обнаружено.

Одновременно с этим указывалось, что самолет предъявлен на госиспытания с опозданием на 1 год и 3 месяца и по определяющим летно-боевым данным не вполне соответствует требованиям.

Получалось так, что БШ-2 при полетном весе 4735 кг, что меньше нормального (5000 кг), максимальная скорость, скороподъемность, скоростная дальность полета, взлетно-посадочные характеристики не дотягивали до желаемого уровня.

Максимальная скорость у земли (362 км/ч) была на 23 км/ч меньше заданной нижней границы по ТТТ. Посадочная скорость (140 км/ч) на 30 км/ч выше верхней границы. Разбег при взлете (340 м) на 90 м превышал установленную величину. Низкой была скороподъемность (на высоту 5000 м самолет забирался за 11,5 мин вместо 8-9 мин) и маневренность (время виража на высоте 1000 м составляло 27,3 с). Недостаточной оказалась скоростная дальность полета у земли (618 км при скорости полета 0,9Vmax на высоте 200 м вместо 700 км).

Потолок БШ-2 из-за падения давления масла у мотора АМ-35 на высоте более 6000 м и падения давления бензина вследствие маломощности бензопомпы БНК-56 на испытаниях не определялся.

Управляемость и продольная устойчивость оценивались как недостаточные. Виражи, боевые развороты и пикирование БШ-2 выполнял неустойчиво. Полет «с брошенным управлением» был невозможен. Усилия на ручке и педалях управления считались слишком большими. Самолет «как штурмовик тяжел в управлении, инертен, обладает большим радиусом разворота». Ограниченный обзор из кабины летчика и штурмана («обусловленный аэродинамической схемой самолета и необычной формой козырька и фонаря») затрудняет поиск и опознавание цели, бомбометание и стрельбу. При высоте полета 500 м и выше вывод на цель был возможен только с разворота, так как при атаке с прямой цель закрывается мотором. Требовалось установить бронестекло в бронеперегородке между летчиком и штурманом, заменить 60-мм плексиглас на козырьке летчика бронестеклом такой же толщины. На самолете отсутствовала приемо-передающая радиостанция, недоведены крыльевые стрелковые установки.

Отмечалась ненадежная работа мотора АМ-35, который в ходе испытаний показал плохую приемистость (из-за плохой работы карбюратора) и неважную эксплуатационную надежность (в ходе испытаний мотор пришлось заменить).

В ряду основных причин недостатков самолета указывались: низкая энер- "овооруженность и чрезмерно задняя -ентровка - 31,5% САХ.

Очевидно, при полетном весе 5000 кг (нормальном по ТТТ) летные данные были бы еще хуже. Особенно скороподъемность. Время набора высоты 5000 м ориентировочно составило бы 12-13 мин вместо 8-9 мин).

Констатировалось, что «увеличение максимальной скорости у земли может быть достигнуто путем установки более мощного, невысотного мотора АМ-38, имеющего те же весовые данные и габариты, что и мотор АМ-35».

Здесь следует пояснить. Еще в 1939 г. параллельно с доводкой моторов АМ-35 и модификации АМ-35А и постройкой-рехрядного 18-цилиндрового мотора АМ-36 в ОКБ завода № 24 вне утвержденного плана проектировались моторы АМ-37 и АМ-38 с повышенной и пониженной высотностью. По расчетам - низковысотный вариант (АМ-38) должен был иметь взлетную мощность 1600 л.с. и номинальную мощность 1590 л.с. на рас- -е~мой высоте 1770 м, а высотный мотор -АМ-37) - 1400 л.с. на взлетном режиме и 1400 л.с. номинальной мощности на расче~ной высоте 6000 м.

Основная идея АМ-38 заключалась в -тс за счет понижения высотности мотора АМ-35 его приводной центробеж- нагнетатель уже не требовал отбора дополнительной мощности, что было эквивалентно получению прироста мощности на валу мотора. Диаметр крыльчатки нагнетателя уменьшался, коленчатый вал мотьора и его опоры усиливались.

Мотор АМ-37 получался путем форсирования АМ-35 по наддуву, установки крыльчатки нагнетателя увеличенного диаметра (285 мм вместо 275 мм) и специального водо-воздушного радиатора, который обеспечивал охлаждение сжатого и нагретого воздуха, выходящего из нагнетателя. Прокачка воды через водо-воздушный радиатор осуществлялась дополнительным водяным насосом.

Известно, что основные проектные работы по мотору АМ-37 были завершены в июне, а по мотору АМ-38 - в сентябре 1939 г.

Оба мотора представляли значительный интерес, как по техническим данным, так и по возможностям налаживания серийного производства. При обсуждении перспективы использования этих моторов в боевой авиации решили в первую очередь строить высотный мотор АМ-37 (и с ним пикирующие и дальние бомбардировщики, истребители воздушного боя и истребители дальнего действия). Тем более что военные ориентировались на применение для штурмовиков моторов воздушного охлаждения.

13 февраля 1940 г. на коллегии НКАП при рассмотрении хода и результатов заводских летных испытаний БШ-2 Ильюшину и Микулину поручалось подготовить и доложить наркому Шахурину конкретные предложения по установке на самолет мотора АМ-38. С этого момента в ОКБ завода №24 активизировались работы по мотору АМ-38, но к началу государственных испытаний самолета БШ-2 №2 мотор еще находился в стадии постройки.

Наряду с дефектами самолета и винтомоторной группы БШ-2 №2, некоторые специалисты НИИ ВВС высказывали мнение о недостаточности броневой защиты летчика и штурмана-стрелка со стороны задней полусферы (толщина брони 7 мм) и с боков по кабинному поясу (броня 6 мм), а также нижнего бензобака и маслорадиатора сбоку (броня 5 мм).

Действительно, к этому времени в ходе отработки бронеспинок летчика для истребителей было установлено, что минимальная толщина брони должна быть 8,5 мм (цементованная броня марки ХД). Выбор толщины 8,5 мм был сделан исходя из того, что броня ХД(ц) толщиной 8 мм не пробивалась бронебойной пулей Б-30 калибра 7,62 мм при обстреле с дистанции 100 м по нормали (угол встречи 0°).

Между тем в боевой авиации и войсковой зенитной артиллерии уже наметилась тенденция перехода к более крупным калибрам. Соответственно, броня перспективного штурмовика должна была обеспечивать защиту в основном от огня пулеметов калибра (12-13 мм), как наиболее распространенного в будущем оружия.

Ильюшин возражал, мотивируя свою позицию тем, что пули под прямым углом попадать в бронекорпус не будут, так как он имеет поверхность двойной кривизны. К тому же скорость штурмовика 100-120 м/с. Все это существенно повышает эффективность брони. Однако обещал подумать.

Дело в том, что увеличение толщины брони задних стенок бронекорпуса, помимо роста веса пустого самолета, еще смещает центровку назад. Как следствие, ухудшается и без того недостаточная продольная устойчивость БШ-2. Необходимо было перекомпоновывать самолет или делать новое крыло.

Также обращалось внимание на низкую среднюю скорость полета БШ-2 в составе группы - всего 290-300 км/ч, но главное, это небольшой диапазон рабочих скоростей - не более 30-35 км/ч. Последнее обстоятельство резко ограничивало возможности группы по маневрированию, особенно при выполнении атаки цели и ведении воздушного боя с истребителями противника. Требовалось поднять скорость полета у земли хотя бы до уровня, заданного ТТТ.

Несмотря на выявленные недостатки машины, Технический совет НИИ ВВС все же дал положительный отзыв, отметив, что: «Самолет БШ-2 АМ-35 является единственным типом хорошо бронированного самолета с достаточно мощным бомбардировочным и химическим вооружением и имеет перспективы дальнейшего развития в отношении повышения летных данных, увеличения мощности стрелково-артиллерийского вооружения, увеличения дальности полета и

некоторого улучшения полетных свойств. В связи с этим, самолет БШ-2 АМ-35 представляет определенный интерес для использования его в ВВС КА в качестве штурмовика-бомбардировщика ближнего действия».

По предложению начальника отдела боевого применения НИИ ВВС полковника М.В.Шишкина рекомендовалось вместо 30 экземпляров, как это указывалось в заключении отчета по государственным испытаниям, построить серию БШ-2 «в количестве, достаточном для формирования одного штурмового авиаполка ВВС КА (то есть, 65 самолетов) для проведения войсковых испытаний с целью освоения тактики боевого применения самолетов подобного типа».

На самолетах БШ-2 войсковой серии требовалось устранить все дефекты и недостатки опытного образца (в том числе установить дополнительный бензобак емкостью 200 л с заполнением его в полете нейтральными газами) и не позднее 1 декабря предъявить на государственные испытания.

Одновременно с этим предлагалось: «4./.../главному конструктору завода №39 бригинженеру тов. Ильюшину на втором опытном экземпляре БШ-2 №1, устранить все выявленные/.../недочеты, установить на нем мотор АМ-38, улучшить продольную устойчивость самолета, путем изменения схемы расположения крыла (придать крылу стрельчатое очертание) и увеличения площади стабилизатора, улучшить обзор вперед для летчика и штурмана, улучшить управляемость самолета, путем доводки элеронов и флетнеров на них и предъявить самолет на поверочные испытания к 15 июня 1940 г.

5. На самолет БШ-2 АМ-35 №2, прошедший государственные испытания, установить вооружение вперед 2 пушки (20 или 23 мм) и 2 пулемета и предъявить на испытания в НИИ ГУАС КА к 1 июля 1940 г. Тогда же проверить надежность работы систем охлаждения воды и масла при высоких температурах наружного воздуха. После этих испытаний направить самолет на Химический Полигон для детальной отработки и выбора основного варианта химического вооружения».

Кроме этого, считалось необходимым произвести отстрел на полигоне одного бронекорпуса БШ-2 для определения характеристик пулестойкости и разработки рекомендаций по рациональному распределению толщины брони.

15 мая 1940 начальник ГУАС КА комдив Алексеев утвердил отчет о госиспытаниях БШ-2 со следующей резолюцией: «Самолет БШ-2 (бомбардировщик-штурмовик) государственные испытания прошел удовлетворительно. Может быть использован в ВВС КА в качестве штурмовика-бомбардировщика ближнего действия при условии устранения недостатков» (19087).

7 мая 1940 г. после всестороннего обсуждения и анализа результатов государственных испытаний БШ-2 на заседании Технического Совета при НИИ ВВС «главному конструктору завода № 39 бригинженеру тов. Ильюшину» предлагалось: «...но втором опытном экземпляре самолета БШ-2 N° 1, устранить все выявленные при госиспытаниях недочеты, установить на нем мотор АМ-38, установить дополнительный бензиновый бак, улучшить продольную устойчивость самолета путем изменения схемы расположения крыла (придать крылу стрельчатое очертание) и увеличения площади стабилизатора, улучшить обзор вперед для летчика и штурмана, улучшить управляемость самолета путем доводки элеронов и флетнеров на них».

ОКБ С. В. Ильюшина столкнулось с весьма сложной задачей. Дело в том, что замена мотора АМ-35 более мощным у земли и более «прожорливым» мотором АМ-38, и одновременно размещение дополнительного запаса горючего приводили не только к улучшению скоростных качеств БШ-2, но и к увеличению полетного веса самолета. Ухудшалась маневренность машины. Для улучшения маневренности необходимо увеличивать площадь крыла. Это снижает скоростные качества самолета. Кроме того, для дополнительных бензобаков нужно еще изыскать подходящее место внутри бронекоробки.

Доводка БШ-2 до уровня тактико-технических требований могла занять много времени, но его у Ильюшина тогда не было. И тогда Ильюшин принимает решение отказаться от второго члена экипажа, «отрезав» кабину штурмана-стрелка. Бронекорпус стал легче и короче. Появилась возможность установить дополнительный бензобак внутри бронекоробки позади летчика. При этом для улучшения продольной устойчивости мотор АМ-38 сдвигался вперед на 50 мм, увеличивалась стреловидность крыла по передней кромке на 5° и площадь стабилизатора на 3,1%.

Однако из-за излишней спешки в ОКБ не стали возиться с определением потребной центровки самолета, при которой он был бы статически устойчив с брошенной ручкой управления (11215).

7 мая 1940 г. Технический совет НИИ ВВС определил потребный объем серийного производства БШ-2, необходимых для вооружения одного штурмового авиаполка, в количестве 65 машин. Однако спустя 10 дней Нарком обороны Маршал Советского Союза С.К.Тимошенко посчитал, что достаточно построить 10-15 БШ-2, и его мнение определило появление Постановления Комитета Обороны при СНК СССР о выпуске в 1940 г. 10 самолетов БШ-2. К этому следует добавить, что среди военных специалистов в то время не было единого мнения о том, каким должен быть самолет непосредственной поддержки наземных войск (9528).

7 мая в 1940 году под председательством начальника НИИ ВВС дивизионного инженера А.И.Филина состоялось заседание Технического совета института, на котором в присутствии С.В.Ильюшина и его заместителя Я.И.Мальцева были заслушаны доклады ведущего инженера института военинженера 1-го ранга Н.С.Куликова, ведущего летчика-испытателя майора А.К.Долгова и штурмана-испытателя майора И.Д.Соколова о результатах проведения государственных испытаний «БШ-2» № 2 (ЦКБ-55 № 2) (14884).

7 мая 1940 под председательством начальника НИИ ВВС дивизионного инженера А.И.Филина состоялось заседание Технического совета института. Наряду с положительными качествами БШ-2, военные отметили и существенные недостатки.

Получалось так, что самолет при полетном весе 4735 кг, которое меньше нормального, по определяющим летно-боевым данным не вполне соответствует требованиям. Скорость, скороподъемность, дальность, взлетно-посадочные характеристики не дотягивали до желаемого уровня. Маневренность самолета, управляемость и продольная устойчивость оценивались как недостаточные. Виражи, боевые развороты и пикирование БШ-2 выполнял неустойчиво. Полет "с брошенным управлением" был невозможен. Усилия на ручке и педалях управления считались слишком большими. Ограниченный обзор из кабины летчика и штурмана затруднял бомбометание и стрельбу. Отсутствовала приемо-передающая радиостанция. Недове- дены крыльевые стрелковые установки. Отмечалась ненадежная работа мотора АМ-35.

В качестве основных причин недостатков указывались: низкая энерговооруженность и чрезмерно задняя центровка - 31,5% САХ. Очевидно, что при полетном весе 5000 кг (нормальном по ТТТ) характеристики машины будут хуже. Специалисты НИИ ВВС предложили установить на самолет более мощный невысотный мотор АМ-38 (мощность у земли 1625 л.е.).

По предложению начальника отдела боевого применения НИИ ВВС полковника М. В. Шишкина рекомендовалось построить небольшую серию БШ-2 "...в количестве, достаточном для формирования одного штурмового авиаполка ВВС КА (то есть, 65 самолетов - авт.) для проведения войсковых испытаний с целью освоения тактики боевого применения самолетов подобного типа".

На БШ-2 войсковой серии требовалось устранить все выявленные недостатки и не позднее 1 декабря предъявить на государственные испытания.

Одновременно предлагалось: "4....на втором опытном экземпляре БШ-2 №1, устранить все выявленные ...недочеты, установить на нем мотор АМ-38, установить дополнительный бензиновый бак, улучшить продольную устойчивость самолета, путем изменения схемы расположения крыла (придать крылу стрельчатое очертание) и увеличения площади стабилизатора, улучшить обзор вперед для летчика и штурмана, улучшить управляемость самолета, путем доводки элеронов и флетнеров на них и предъявить самолет на поверочные испытания не позже 15 июня 1940 г. 5.На самолет БШ-2 АМ-35 №2, прошедший государственные испытания, установить вооружение вперед 2 пушки и 2 пулемета (имелись в виду пушки МП-6 калибра 23 мм конструкции Я. Г. Таубина и М. П. Бабурина и пулеметы Ш КАС - авт.) и предъявить на испытания в НИИ ГУАС КА к 1 июля 1940 г."

Для определения пулестойкости броне- Стрелковая корпуса намечалось произвести его отстрел оборонительная на полигоне (12020).

7 мая 1940 г. под председательством начальника НИИ ВВС дивизионного инженера А.И. Филина состоялось заседание Технического совета института, на котором в присутствии СВ. Ильюшина и его заместителя Я.И.Мальцева были заслушаны доклады ведущего инженера института военинженера 1-го ранга Н.С Куликова, ведущего летчика-испытателя майора А.К.Долгова и штурмана-испытателя майора И.Д. Соколова о результатах проведения государственных испытаний БШ-2 № 2 (20186).

В выводах по результатам осмотра самолета и изучения материалов испытаний Техническим советом отмечалось, что:

«1) по своим полетным свойствам БШ-2 достаточно прост, особенностей, отличающих его от других самолетов такого типа (ББ-1, Р-10), не имеет, взлет и посадка просты, на взлете и пробеге самолет устойчив;

2) бомбовое и стрелковое вооружение по своему объему соответствует требованиям; 3)пилотажно-навигационные приборы, приборы ВМГ и кислородное оборудования по своему объему полностью, а электрооборудование в основном соответствуют тактическому назначению самолета; 4) в конструктивном отношении самолет выполнен хорошо, основные агрегаты конструкции самолета, шасси, управление самолетом и мотором надежны и при испытании действовали безотказно» (ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 142690, д. 2, л. 85.).

Одновременно с этим указывалось, что самолет предъявлен на госиспытания с опозданием на 1 год и 3 месяца и не вполне соответствует предъявляемым к нему требованиям. Строго говоря, самолет БШ-2 с полетным весом 4725 кг (меньшим нормального по ТТТ) по основным данным был значительно хуже предусмотренных заданием: полученные на испытаниях максимальная скорость у земли и предельная дальность полета на скорости 0,9 от максимальной меньше требуемых (соответственно 362 км/ч вместо 385-400 км/ч и 618 км против 800-1000 км); посадочная скорость на 30 км/ч выше, чем задавалось; длина разбега больше, чем требовалось (340 м вместо 250 м); маневренность и управляемость машины как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях недостаточны (полет с брошенной ручкой управления из-за плохой продольной устойчивости самолета невозможен); скороподъемность (5000 м за 11,5 минут) и время виража (27,3 сек) оставляли желать лучшего.

Кроме этого, мотор АМ-35 с ресурсом работы 50 часов показал неважную приемистость (из-за плохой работы регулятора) и низкую эксплуатационную надежность (в ходе испытаний была проведена его замена).

В этой связи Техсовет рекомендовал осуществить установку на самолет более мощного (при том же весе и габаритах, что и АМ-35) невысотного мотора АМ-38 (максимальная мощность у земли 1625 л.с), собранного 24-м заводом в сентябре 39-го и находящегося в это время на стадии опытно-доводочных работ (20186).

По предложению начальника отдела боевого применения НИИ ВВС полковника М.В. Шишкина Техсовет указал на необходимость постройки небольшой серии штурмовиков БШ-2 АМ-35 в количестве, достаточном для формирования одного штурмового авиаполка ВВС КА (то есть, в количестве 65 машин, как того требовала штатная структура штурмовых авиаполков того времени - авт.) для проведения войсковых испытаний с целью освоения тактики боевого применения самолетов подобного типа. Предполагалось, что в результате будут исследованы тактические возможности новых штурмовиков одиночно и в составе эскадрильи (20186).

7 мая 1940 на 4-х самолетах с мотором М-87 фактически были начаты войсковые испытания ББ-1, однако гос. испытания ББ-1 с М-88 проводились на Харьковском аэродроме летно-техническим составом 135 авиаполка и полка боевого применения НИИ с 17 мая, хотя 3 машины с М-88 с завода N 135 были реально получены только 19 мая 1940 года. Также 3 самолета были получены из 135 авиаполка. Вместе с тем, согласно Отчету о гос. испытаниях испытания по программе были начаты 10 мая и закончены 20 июня 1940 года (3833).

7 мая 1940 г. закончились государственные испытания головного серийного самолета ДБ-3Ф, которые проходили с 5 апреля 1940. От опытного самолета первая серийная машина кроме доработанных двигателей и воздушных винтов ВИШ-23А диаметром 3,25 м отличалась также системой маслопитания. Каждый двигатель вместо одного масло-радиатора имел теперь два, с синхронно работающими лобовыми жалюзи, которые регулировали проход охлаждающего воздуха через радиаторы. Сами радиаторы размещались уже не в нижней части мотогондол, а в двух раздельных обтекателях, установленных в носке крыла. Оборонительное вооружение самолета состояло из трех пулеметов ШКАС в носовой, турельной (СУ) и люковой (ЛУ) установках. На испытания самолет поступил с нормальным полетным весом 7933 кг и перегрузочным весом 10053 кг. Увеличение веса произошло в основном из-за доработок, внесенных в конструкцию планера и большего веса силовой установки. В связи с появлением вновь люковой пулеметной установки центровка самолета еще больше сместилась назад и стала равной 31-32% САХ.

Ведущим летчиком НИИ ВВС на государственных испытаниях ДБ-3Ф был капитан Л.П.Дудкин, ведущим штурманом майор Н.П.Цветков, ведущим инженером Н.М. Кокорин. Испытатели отметили, что, несмотря на увеличение мощности двигателей, серийный самолет имеет заметно худшие летные данные по сравнению с опытной машиной. По их мнению, это во многом определялось плохим производственным выполнением серийного самолета: остекление фонаря штурмана было выполнено неровно, со ступеньками между поверхностью стекла и наружной поверхностью переплетов фонаря, обшивка крыла и фюзеляжа имела «хлопуны», стыковка листов обшивки и клепка были сделаны грубо. Окраска самолета была недоброкачественной, и машина имела неопрятный вид.

Максимальная скорость горизонтального полета оказалась равной 425 км/ч на высоте 6500 км. В связи с увеличением удельного расхода топлива у двигателей М-88 уменьшилась и дальность полета с полной боевой нагрузкой: на крейсерской скорости 380 км/ч она стала равна 2250-2500 км, а на скорости 340 км/ч - 3000-3300 км. Правда, до 362 км/ч увеличилась скорость полета самолета у земли, до 10050 м возрос потолок и улучшилась скороподъемность: высоту 5000 м самолет стал набирать за 10,25 мин. Длина разбега самолета с перегрузочным взлетным весом 10000 кг стала равна 375-400 м, а при посадке с весом 8000 кг пробег составил 250 м.

Выполнение полета на самолете ДБ-3Ф с двигателями М-88 мало отличалось от полета на опытном ДБ-3Ф с моторами М-87. Однако летчики заметили ухудшившуюся продольную устойчивость серийной машины из-за щения назад полетной центровки. По-прежнему вызывала нарекания система охлаждения двигателей и масла, из-за малой эффективности системы всасывания духа в карбюратор снижалась высотность двигателя. (кабину радиста проникали выхлопные газы двигателей, а в кабинах штурмана и пилота скапливались пороховые газы при ведении огня из носового пулемета. Но главное, в заключении по результатам испытаний отмечалось, что двигатели М-88, принятые на оснащение советских ВВС в январе 1940 г., не доведены до нормальной эксплуатации по надежности, температурным режимам масла и расходам горючего. Все эти недостатки ведовало устранить в процессе серийного производства самолета и двигателей.

Государственные испытания самолет не прошел как не соответствующий летным данным, записанным в постановлении правительства от 31 мая 1939 г. (9528).

7 мая 1940 года начальник ГУАС комдив Алексеев и военный комиссар ГУАС бригадный комиссар Князев писали письмо № 501588 наркому обороны маршалу Ворошилову

Начальник НИИ дивинженер Филин 5 мая 1940 года донес, что скорость самолета ДБ3Ф с моторами М-88 получена на госиспытании 425 км/час, т.е. ниже на 60 км против запроектированной постановлением КО и на 22 км/час ниже чем на самолете ДБ3 с моторами М-87.

Ввиду выявившейся неполноценности по скорости самолетов ДБ3Ф-2М88 окончательное оформление самолетов на заводах №№ 18 и 39 мною приостановлено.

Прошу Ваших указаний (7709, 346).

7 мая 1940 года начальник ГУАС комдив Алексеев и военный комиссар ГУАС бригадный комиссар Князев писали письмо № 501587 наркому авиапромышленности Шахурину

Препровождая копию донесения от 5 мая 1940 года НИИ ГУАС о результатах испытаний самолета ДБ3Ф-2М88, сообщаю, что мною отдано приказание военной приемке заводов №№ 18 и 39 прекратить окончательное оформление и оплату самолетов, как неполноценных (7709, 349).

7 мая 1940 Алексеев и воен. комиссар ГУАС Князев писали А.И.Ш. письмо N 501587 "Препровождаю копию донесения от 5 мая с.г. НИИ ГУАС о результатах испытаний самолета ДБ-3Ф 3М-88. Сообщаю, что мною отдано приказание военной приемке заводов 18 и 39 прекратить окончательное оформление и оплату самолетов, как неполноценных" (1295,3).

7 мая 1940 в ходе гос. испытаний в НИИ ВВС головного серийного самолета ДБ-3 2М-88 N 390204 с винтами ВИШ-23А, производства завода 39 проводился полет на замер расхода горючего, снятие девиации компаса и фотографирование самолета. Полет прекратили из-за перегрева масла правого мотора. В фильтре нашли стружку (2135).

7 мая 1940 г. комдив Алексеев отдал приказание военной приемке заводов №18 и №39 прекратить окончательное оформление и оплату самолетов ДБ-ЗФ, как неполноценных (19087).

7 мая 1940 в НИИ ВВС закончились гос. испытания головного серийного самолета ДБ-3 2М-88 N 390204 с винтами ВИШ-23А, производства завода 39, которые проходили с 5 апреля 1940. Ви Н.М.Кокорин, вл к Л.П.Дудкин, в ш Н.П.Цветков. Прошел неудовлетворительно из-за меньшей на 60 км/час, чем запроектированная и меньше на 20 км/час, чем на ДБ-3Ф 2М-87А с ВИШ-3, уменьшенной дальности до 3300 км против запроектированной 4000 км, недоведенности системы охлаждения и моторов М-88 (2135).

Краткий результат испытаний

1. Весовые данные и центровка самолета

| а) По данным взвешивания в НИИ ГУАС |  |
| --- | --- |
| вес пустого самолета | 5590 кг |
| б) Нормальный полетный вес | 7933 кг |
| в) Полезная нагрузка: |  |
| 1. Экипаж - 3 чел. | 267 кг |
| 2. Бомбардировочное вооружение | 1030 кг |
| 3. Стрелковое вооружение | 105 кг |
| 4. Спецоборудование | 71 кг |
| 5. Горючее и смазочное | 870 кг |
| Всего | 2343 кг |
| г) Полетный вес самолета в |  |
| перегрузочном варианте (при 2750 |  |
| кг горючего, 240 кг смазочного, |  |
| 1000 кг бомб и 2000 шт. патрон - 68 кг) | 10053 кг |
| д) Центровка пустого самолета | 28,5% САХ |
| е) Центровка самолета с нормальным |  |
| полетным весом | 31% |
| ж) Центровка самолета с полетным |  |
| весом в перегрузочном варианте | 32% |
| з) Центровка самолета с |  |
| неизменным полетным весом | 30% |
| 2. Летно-тактические данные самолета |  |
| Полетный вес с каким велись испытания | 7900 кг |
| Винт | ВИШ-23 |
| Угол установки лопастей винтов | 20-40 град. |
| Нагрузка на 1 м кв. несущей площади | 118,5 кг/м кв. |
| Граница высотности моторов на с-те | 6200/2 ск. |
| Максимальная скорость у земли | 362 км/час |
| Максимальная скорость на границе |  |
| высотности мотора на 1-й скорости | 418 |
| 2-й скорости | 425 |
| Практический потолок | 10050 м |
| Время набора высоты 5000 м | 10,25 м |
| Время набора практического потолка | 39 м |
| Техническая дальность на 0,9 от Vmax | 2700 км |
| Техническая дальность на 0,8 от Vmax | 3300 км |
| Посадочная скорость с закрылками | 115 км/час |
| Посадочная скорость без закрылков | 125 км/час |
| Минимальное время виража | 300 м |
| Длина разбега самолета с весом 8000 кг | 250 м |
| Длина разбега самолета с весом 1000 кг | 375 м |
| Пробег с закрылками и тормозами | 230-250 |
| Пробег без закрылков, но с тормозами | 400 |
| Пробег без закрылков и тормозов | 800-850 |

Сравнительная таблица

| Наименование | полет. | мощность | Макс. ск. в км/час |  | Время | Практ. | Дальн./ | Вооружение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| самолета | вес в | мотора в | у земли | на гран. | набора | потол. | скор. | бомб | стр. арт. |
|  | кг | л.с. | высотн. | 5000 м | в м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мин. |  |  |  |  |
| ДБ-3Ф 2М-88 сер. | 7900 | 2х1100 | 362 | 425/6500 | 10,25 | 10050 | 3300 км/ | 1000 | 3 пул. |
| ВИШ-23 |  |  |  |  |  |  |  | Н=6500м |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | V=340м |  |
| ДБ-3Ф 2М-87Б оп | 7660 | 2х950 | 354 | 445/5400 | 13,59 | 9000 | 3500 | 1000 | 2 пул. |
| ВИШ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДБ-3Б 2М-87Б сер. | 7500 | 2х950 | 345 | 439/4900 | 12,10 | 9600 | 3800 | 1000 | 3 пул. |
| ВИШ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Сроки испытания

Самолет поступил на испытания 5 апреля 1940 г. Самолет закончил испытания 7 мая 1940 г.

Общая продолжительность испытания - 33 дня.

Из них:

а) наземные испытания - 4 дня

б) летные испытания - 15 дней

в) перестановка моторов и отладка ВМГ - 6 дней

г) ремонт мотора - 2 дня

д) ремонт самолета - 2 дня

За время испытаний произведено 32 полета общей продолжительностью 30 час. 20 мин. из них высотных 8 полетов - продолжительностью 18 час. 10 мин.

Заключение

1. Самолет ДБ3-Ф М-88 с винтами ВИШ-23, конструкции инженера С.В.И. и производства завода N 39 гос. испытания прошел неудовлетворительно из-за:

а) Уменьшения скорости полета на 60 км/час, против запроектированной и на 20 км/час по сравнению с опытным самолетом ДБ3-Ф-2М-87 с ВИШ-3

б) Уменьшения дальности полета до 3300 км вместо запроектированной 4000 км

в) недоведенности системы воздушного охлаждения моторов, благодаря чему при температуре наружного воздуха - 10 градусов и ниже не обеспечивается регулировки и сохранение нормального температурного режима головок цилиндров

г) недоведенности моторов М-88.

2. Предложить гл. конструктору завода N 39 С.В.И. совместно с дирекцией заводов N 18 и N 39 в кратчайший срок:

а) довести максимальную скорость до запроектированной

б) довести винто-моторную группу самолета

в) устранить дефекты, отмеченные в дефектной ведомости

г) после выполнения вышеизложенных пунктов а, б, в предъявить самолет на контрольные испытания в НИИ ГУАС.

3. Считать мотор М-88 для нормальной эксплуатации недовведенным по надежности, по температурным режимам масла и расходам горючего.

Краткое описание стрелкового вооружения

Стрелковое вооружение испытываемого серийного самолета ДБ-3Ф 2М-88 N 390204 состоит из 3-х пулеметов ШКАС калибра 7,62 из них:

1 пулемет на носовой установке НУ ДБ-3Ф

1 пулемет на турельной установке СУ ДБ-3

1 пулемет на люковой установке типа УЛУ.

Бомбардировочное вооружение серийного самолета ДБ-3Ф 2М-88 N 390204 отличается от опытного самолета ДБ3Ф 2М88 следующим:

а) кассетные бомбодержатели ДЕР-21 стальные вместо дюралевых, что дает увеличение веса на 15 кг.

б) поставлен электросбрасыватель ЭМБР-2 вместо ЭСБР-5.

В остальном бомбардировочное вооружение такое же как на опытном самолете ДБ-3Ф 2М-88 (3312).

7 мая 1940 на заводские испытания был передан самолет В.М.П. 100-2 с 2М-105 (2090,133).

C 7 мая по 21 мая 1940 проходили совместные испытания 100-2 2М-105 и разбили в катастрофе (2090,234).

7 мая 1940 Алексеев утвердил протокол макетной комиссии по 103. Приказал все изменения по протоколу выполнить на макете и предъявить макет макетной комиссии к 27 апреля. Представить в НИИ ГУАС КА эскизный проект на утверждение не позднее15 мая 1940 (780,11).

7 мая 1940 Зам. Нач. ГУАС КА комдив А.E.Репин, 9 мая 1941 Князев и 27 мая 1941 Нач. ПГУ НКАП Лукин утвердили Отчет о совместных заводских и гос. испытаниях самолета “С” конструкции В.Ф.Болховитинова в варианте 1 с одним М-103П, которые проводились с 23 декабря 1939 по 4 марта 1940 в НИИ ВВС.

Отв. исполнитель ви2р Ша...

Вед. л. П Кабанов

Объект испытаний: испытаниям подвергался 2-х местный экспериментальный опытный с-т “с” конструкции Болховитинова в варианте с одним мотором М-103П и ВИШ-2 на неудирающихся лыжах (мощность 960 ллс на 4000 м)

Полетный вес 4000 кг

Макс. скорость у земли 332 км/час, нагрузка 171 кг/м2,

граница высотности - 4400 м, макс. скорость 400 км/час при весе 4000 и 2155, 2250 и 2350 оборотах, Рк 920

посадочная скорость 135 км/час

разбег 700 м, пробег 180 м

Вес пустого 3364, цт 28% САХ

Обнаружена тряска мотора, частый отказ свечей, отказ привода манометра

Давление бензина с высотой падает, как и давление масла

Система охлаждения работает нормально

Заключение: Считать целесообразным не дожидаясь окончания испытаний с-та № 2 приступить к подготовке чертежного хозяйства для постройки опытной серии с-тов

Подписали Филин 10 апреля, Холопцев, Болховитинов 14 апреля 1940 (788).

7 мая 1940 года Начальник ГУАС комдив Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев 9 мая 1940 года утвердили Отчет о совместных заводских и гос. испытаниях самолета «С» конструкции Болховитинова в варианте с одним мотором М-103п

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Шашков

Вед. летчик полковник Кабанов

Цель испытания

Дать оценку летным качествам самолета в отношении управляемости, устойчивости, взлетно-посадочных свойств и сложности пилотирования.

Проверить работу механизмов: фаулер, стабилизатора и дифференциального управления рулями направления и высоты.

Определить летные характеристики самолета в варианте с одним мотором М-103П и винтом ВИШ-2.

Определить внутренние и внешние давления на капоте мотора.

Дать оценку схемам водо-масло и бензо систем и оборудованию самолета.

Испытанию подвергался (2-х местный) экспериментально-опытный самолет «С» конструкции Болховитинова в варианте с одним мотором М-103п и винтом ВИШ-2 на неубирающихся лыжах.

Этот самолет представляет из себя цельнометаллический моноплан с низкорасположенным крылом и двухкилевым хвостом. Мотор расположен впереди фюзеляжа.

Заключение

Данные полученные в полете на самолете № 1 позволяют приступить к испытанию самолета «С» № 2 с двумя моторами-спаркой и винтами-автоматами конструкции КБ ВВС, вполне обеспечивая безопасность в отношении управляемости, надежности работы испытанных механизмов прочности и вибропрочности до скоростей, достигнутых при испытании самолета № 1.

Считать необходимым не дожидаясь окончания испытания самолета № 2, приступить к подготовке чертежного хозяйства для постройки опытной серии самолетов.

Самолет поступил на испытание – 23 декабря 1939 года

Разрешение на первый вылет получено от наркома Авиапрома – 26 января 1940 года

Первый вылет произведен – 27 января 1940 года

Летные испытания закончены – 4 марта 1940 года

Общая продолжительность испытаний – 38 дней, из них самолет летал – 14 дней

Произведено полетов – 29

Налет – 12 час. 25 мин. (4529).

С 7 мая по 28 августа 1940 проходили заводские испытания И-200-2 АМ-35А (2090,324).

7 мая 1940 летчик-испытатель И.Т.Иващенко после выполнения полетного задания на посадке потерпел аварию на самолете И-200 зав. № 02 АМ—37 из-за отказа мотора. Самолет был разбит и восстановлению не подлежал. Как показало расследование, авария произошла вследствие полной выработки топлива из центропланных баков и несвоевременного переключения летчиком питания на фюзеляжный бак. Дальнейшая отработка винтомоторной группы с двигателем АМ—37 проводилась на истребителе МиГ—3 (9984).

7 мая 1940 Зам. НКАП Воронин писал письмо № Н-36/714

НАЧАЛЬНИКУ ГУАС КА КОМДИВУ т. Алексееву

Копия - КОМИТЕТ ОБОРОНЫ при СНК СССР

ГЛ. КОНТРОЛЕРУ т. НОВИКОВУ

По вопросу перевооружения самолетов И-16

Согласно плана на перевооружение И-16, утвержденного Вами и присланного в НКАП для руководства, за март-апрель месяцы было намечено проведение перевооружения по 7 округам (МВО, ЛВО, КОВО, ЗАКВО, ОДВО, БОВО и КАЛВО) с подачей в эти округа ГУАС КА в течение марта 178 моторов и в апреле 247.

Фактически отгружено, начиная с 24/Ш - 83 мотора и 11.04 еще 15 моторов, причем в округа ЛВО, КОВО, КАЛВО и БОВО не послано ни одного штора.

В МВО выделено 33 мотора, но не дано ни одной машины для перевооружения, а первая подача обещана 03.05 с. г.

В ЗАКВО послано 15 моторов в период с 24.Ш - 30.03, а в ОДВО - 15 моторов 11.04.

Такое положение с подачей шторов и самолетов в то время, как в указанных округах имеются детали на перевооружение и выделены бригады, срывает всю работу.

Прошу Вашего вмешательства и указания аппарату ГУАС КА необходимость точного выполнения утвержденного Вами плана (10493,167).

7 мая 1940 года нарком ВМФ флагман флота 2 ранга Кузнецов писал письмо N 1830сс Шахурину.

В связи с пересмотром вопроса о постройке тяжелых 4-х моторных самолетов, мною, перед КО, поставлен вопрос о возобновлении на заводе N 30 работ по серийному производству самолетов МТБ-2 и о постройке нового опытного 4-х моторного тяжелого морского бомбардировщика.

Копию проекта постановления КО по этому вопросу, прилагаемую при письме, по завизировании прошу Вас направить в КО при СНК.

Приложение: Копия проекта постановления КО на 2 листах, только адресату (1193,222).

7 мая 1940 года постановление № 198сс КО

О постройке мощного авиационного дизеля АН-4

КО постановляет:

Обязать НКАП – Шахурина А.И. построить на заводе № 82 в кооперации с заводами №№ 24, 20, 219, 95, 34, 132, ЦИАМ и Оргоборонпром, мощный авиационный двухтактный дизель АН-4 конструкции ОТБ НКВД со следующими тактико-техническими данными:

Взлетная мощность – 2200 л.с.

Номинальная мощность – 2000 л.с.

Расчетная высота – 8000 м

Удельный вес не более – 0,75 кг/л.с.

Удельный расход топлива не более 185 гр/л.с.час.

Установить следующие сроки работы над дизелем АН-4:

а) изготовление первых 10-ти экземпляров:

2 экземпляра – в декабре 1940 года

2 экземпляра – в марте 1941 года

3 экземпляра – в мае 1941 года

3 экземпляра – в июле 1941 года

б) проведение 50-ти часовых совместных (НКО и НКАП) испытаний – в июле 1941 года;

в) проведение 100-часовых госиспытаний – в декабре 1941 года.

Разрешить НКАП Шахурину А.И. израсходовать на премирование работников, занятых на изготовлении дизеля АН-4 при выполнении всех работ в срок 4000000 рублей …………………

Обязать НКВД (ОТБ) разработать проект скоростного двухмоторного бомбардировщика дальнего действия под дизель АН-4 и представить его на утверждение КО не позднее июля 1940 года.

Обязать НКАП (завод № 28) спроектировать и изготовить винт изменяемого в полете шага к дизелю АН-4 в количестве 5-ти экземпляров к 1 ноября 1940 года.

……………………..

12. Обязать НКАвиапром выделить на заводах № 82 и 24 необходимое помещение для конструкторско-технологического бюро ОТБ-НКВД, работающего над дизелем АН-4 в пополнить в месячный срок состав этого бюро, на время работы над дизелем АН-4 - вольнонаемными конструкторами, технологами, чертежниками и коппровщиками в количестве 80 человек.

13. Обязать НКВД - тов.Берия Л.П. и НКАвиапром - т. Шахурина А.И. обеспечить полную секретность производства и использования двзеля АН-4, В дальнейшем именовать авиадизель АН-4 - мотором М-20 ССР(7611, 43-45).

7 мая 1940 вышло постановление КО N 198сс "О постройке мощного авиационного дизеля АН-4". Обязали НКАП построить на заводе 82 в кооперации с заводами 24, 20, 219, 95, 34, 132, ЦИАМ. Конструкция ОТБ НКВД, мощность 2200 л.с. Хотели сделать первые два в декабре 1940 и передать на 100 час. гос. испытания в декабре 1941 (1292,5).

7 мая 1940 вышло постановление КО N 198сс (1296,236), поручившее В.Я.Климову на 16 заводе изготовить дизельный мотор М-20 конструкции ОТБ и провести 50 часовые испытания в июле 1941, а 100 часовые - в декабре 1941 (822).

7 мая 1940 года вышло постановление КО № 198сс

Заводу № 82.

Изготовить мотор М-20 конструкции ОТБ НКВД.

Взлетная мощность 2200 л.с.

Номинальная мощность 2000 л.с. на высоте 8000 м.

50-часовые совместные испытания в июле 1941 года.

100-часовые совместные испытания в декабре 1941 года (4048, 4).

7 мая 1940 состоялось 12 заседание коллегии НКАП:

1. Материалы к повышению квалификации ИТР АП (Кузнецов, А.С.Я.).

2. О ходе строительства и изменениях в плане кап. строительства на 1940 (1182).

7 мая 1940 приказом НКАП Г.А.Мищенко был назначен ли завода 21 (863,157).

7 мая 1940 приказом НКАП Н.И.Лаухин был назначен ли завода 22 (863,158).

С 7 мая по 22 июня 1940 года на НИП АВ проходили полигонные испытания осколочных бомб АО-20 опытного суррогатного снаряжения 1939 года, завода № 55

Отв. исполнитель – в/инженер 2 ранга Дьячков

Цель испытаний

Испытания имели целью определить:

Осколочное действие бомб.

Рациональное дробление корпуса бомбы взрывчатым веществом.

Безотказность действия.

Устойчивость бомб на траектории.

Заключение

Бомбы АО-20, снаряженные АМТ 80/20 и АМН 88/12 набивкой 1939 года завода № 55 по осколочному действию и дроблению корпуса бомбы ВВ в сравнении со штатной бомбой АО-20 дали неудовлетворительные результаты и полигонные испытания не выдержали (7553).

7-15 мая 1940 г. Химические сборы химизированных звеньев частей ВВС ЗабВО с участием самолетов, приспособленных для использования имеющегося химического оружия. Израсходовано 2,5 тонны иприта. Вывод: «сборы показали мощь химического оружия ВВС» (17133).

7 мая 1940 Королева ознакомили с постановлением о назначении экспертной комиссии. Он согласился с ее составом и поставленными вопросами (11837).

Другие оборонные отрасли:

7 мая 1940 года вышел приказ № 122 НКВ Во исполнение Указа Президиума ВС от 26 апреля 1940 года «О передаче завода скобяных изделий в Загорске НК местпрома РСФСР в систему НКВ» (9185).

Армия:

7 мая 1940 вышли указы об установлении генеральских и адмиральских званий и дипломатических рангов (3907,360).

7 мая 1940 наркомом обороны СССР вместо К. Ворошилова назначен С. Тимошенко (4962).

7 мая 1940 новый нарком обороны С.К.Тимошенко, сменивший К.Е.В. (3891), предложил увеличить число стрелковых дивизий со 117 до 166 - результат успеха немцев в Европе (1015,19).

7 мая 1940 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении К. Е. Ворошилова заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и председателем Комитета Обороны при СНК СССР, а также о назначении Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко народным комиссаром обороны СССР с освобождением его от обязанностей командующего войсками Киевского особого военного округа (Русский архив. Великая Отечественная... Т. 13 (2—1). Док. № 62) (11773).

7 мая 1940 г. 12.00. Протокольная запись №4 заседания комиссии ГВС"

Присутствовали: Ворошилов, Буденный, Кулик, Локтионов, Проскуров, Щаденко, Штерн, Мерецков, Воронов, Городовиков, Курдюмов, Смородинов ...***

Слушали:

Ворошилов: На повестке дня стоят вопросы рассмотрения системы инженерного вооружения, горючего и мехтяги для артиллерии и автотранспорт.

Я думаю, что мы начнем с системы инженерного вооружения.

Ковалев: Мы не рассматривали кабельного хозяйства и транспортировки средств связи, предлагаю на этом заседании рассмотреть.

Кулик: Предлагаю возложить эту работу на комиссию.

Ворошилов: Предлагаю эту работу возложить на комиссию по выработке проекта постановления по системе вооружения связи, и потом, когда будем принимать постановление, обсудим.

Принимается предложение т. Ворошилова.

Ворошилов: Предоставляю слово т. Петрову.

Петров: Переправочные средства.

1. Парк «СТ-19» (индивидуальный парк). Средство для р. Амура, длина — 1100 м, грузоподъемность— 32 т. Усиленный: длина— 1660 м, грузоподъемность — 60 т, пропускает железнодорожный состав с паровозом «OB» — 22 вагона. Предлагаю оставить на вооружении.

Постановили]: Ост[авить].

Ворошилов: Этот парк может держаться на любой реке.

Штерн: Он не хватает для р. Амура.

Ворошилов: Нужно удлинить.

Петров: Можем перегонять паровоз 32 т.

Ворошилов: Сколько весит тяжелый паровоз?

Петров: Не знаю.

2.  Парк «Н-2П» для мостов, переправа армейских грузов. Грузоподъемность — 12—16 т, а усиленный — 139 м, грузоподъемность — 30 т. Может наводиться неразрывный мост грузоподъемностью 50 т. Предлагаю оставить на вооружении.

3.  «НЛП» — для дивизионных и корпусных грузов, длина — 99 м, ширина — 2,6 м, грузоподъемность — 9 т, усиленный: грузоподъемность — 12 т. Предлагаю оставить на вооружении.

4.  «НДП-3» на лодках — для наводки мостов под дивизионные и корпусные грузы. Длина — 90 м, ширина — 2,55 м, грузоподъемность — 9 т; усиленный: грузоподъемность — 14 т. Мы предлагаем оставить парк «НДП-3» до тех пор, пока мы через промышленность получим парки «НДП».

Буденный: Какова грузоподъемность парка «Н-2П»?

Петров: 16 т.

Буденный: Маловато. У нас нет парков для пропусков тяжелых танков, армейский парк не может пропустить тяжелых танков.

Петров: Мы в этом году разрабатываем парк от 50 до 80 т и пустим в производство в 1941 г.

Буденный: Это хорошо.

Петров: Предлагаю парк «НДП-3» снять с производства, а на вооружении пока оставить.

Ворошилов: Надо упростить шифровку наших переправочных средств, сделать попроще. Подумайте.

Петров: 5. Лодка «A3» — средство стрелкового полка. Предлагаю оставить на вооружении.

6.  Малонадувная лодка — средство разведчастей. Предлагаю оставить на вооружении.

7. Разработана лодка десантная складная — из фанеры на 12 чел. Ворошилов: Вес лодки?

Петров: 12 лодок перевозим на машине «ЗИС-5», вес лодок 180 кг.

Воронов: Почему мы должны отказаться от лодочного парка?

Петров: На Халхин-Голе опыт показал, что парк не годится, при течении 3 м/с мост рвет, не пропускает корпусной артиллерии, а если заставить всю реку лодками, то не выдерживают стропы — летят. При попадании пуль лодка тонет, мы хотим заменить эти лодки на фанерные. В 1940 г. делаем 32 шт. фанерных лодок.

Ворошилов: Тов. Воронов, Вас удовлетворяет ответ?

Воронов: Нет. Халхин-Гол показал как раз обратное, нужно было переправлять японскую тяжелую артиллерию, захваченную нами, мы на лодках «A3» устроили мост и артиллерию переправили.

Кулик: Я думаю, что нам необходимо оставить то и другое и использовать в зависимости от театра военных действий.

Хренов: Нет десантных средств, понтоны нельзя считать десантными средствами, нужно оставить те и другие. В 1935 г. модернизировали и испортили, грузоподъемность не увеличили, а парк утяжелили.

Ворошилов: Предлагаю лодки «A3» и все то, что имеется из переправочных] средств, на ближайшие 2—3 года оставить на вооружении.

Постановили: Принять предложение т. Ворошилова.

Мехлис: Достаточно ли у нас в армии понтонных средств?

Мерецков: Каждая стрелковая дивизия имеет понтонный парк.

Ворошилов: Нам нужно обсудить, нужны ли в дивизии парки? Когда будут обсуждаться организационные вопросы, нужно этот вопрос поставить.

Петров: Стрелковая дивизия и стрелковый корпус полностью эти средства имеют. На сегодня мы имеем армейских парков «Н-2П» на Дальнем Востоке — 14 комплектов, внутри — 16 комплектов и заказали 23 комплекта.

Ворошилов: Нужно внутри армии переправочные средства перегруппировать.

Штерн: Нам нужны будут все более тяжелые парки, пример: «Н-2П» при переправе не выдержал 6-й бригады и этим самым задержал ее для введения в бой 20 августа 1939 г. Пришлось мост усилить путем постановки через реку сплошного ряда лодок за счет снятия одной переправы.

Ворошилов: Значит, неправильно рассчитан сам парк. Нужно все это дело обсудить на комиссии, надо считаться, что все это добро надо возить, а просто сказать — давай тяжелые парки, нельзя. Надо обсудить на комиссии эти замечания.

Петров: Дорожные средства.

1.  Дорожный грейдер работает с трактором «ЧТЗ», транспортная скорость — 5 км, рабочая — 1 км. Ручное управление, заменяем гидравлическим давление.

Предлагаю оставить до испытания нового. Этим грейдером вооружена вся страна. Ведем работы по увеличению скорости. Скорость нового грейдера: транспортная — 22 км и рабочая скорость — 8 км в час. Оставляем существующий тяжелый грейдер потому, что нечем заменить его.

2.  Средний грейдер— для профилировки дороги с трактором «СТЗНАТИ». Управление ручное, транспортная скорость — 5 км, рабочая — 2,5 км. На финском фронте показал себя хорошо, лучше, чем тяжелый. В иностранных армиях от такого отказались и перешли на автогрейдер. Мы захватили у финнов автогрейдер, у которого лопата между колес. Предлагаю оставить на вооружении и снять его после введения автогрейдера.

Ворошилов: Какое преимущество автогрейдера? Петров: Авто грейдер самоходный, а этот прицепной. Ворошилов: Какого веса новый и какая его производительность? Петров: 7 т и 8 км. Преимущество автогрейдера — самоходный, нож расположен впереди колес, это позволяет производить ремонт дороги после бомбардировки.

Мерецков: Нужна гусеничная тяга.

Лебедев: У автогрейдера лопата впереди, он специализирован, а грейдер — прицепной. Он может быть использован и для других целей. Нам нужен тот и другой.

Петров: Тяжелый грейдер имеет рабочую скорость 5 км и транспортную 22 км/час, это нас может удовлетворить. Такой грейдер разработан и скоро пойдет.

Хренов: Я предлагаю средний грейдер совсем снять. На Карельском перешейке его не использовали, это легкая прыгалка — от любой кочки валится. Тяжелый грейдер лучше. Гидравлическое управление тяжелому трактору давать не надо, оставить ручное. Финский автогрейдер имеет нож между колесами и служит исключительно для расчистки дорог (снег и другое), для дорожных работ не годится.

Ворошилов: Замечание т. Хренова правильное. Над всеми этими вопросами нужно заняться комиссии. Нам нужен такой грейдер, который сможет строить дороги заново, у нас таких грейдеров нет. Это серьезный вопрос.

Антонюк: Что у нас имеется для гор?

Хренов: Ничего нет.

Ворошилов: А у итальянцев имеется.

Запорожец: Мы у себя в армии имели всего лишь три грейдера. Поэтому для очистки дорог использовали ежедневно по 10—12 тыс. красноармейцев.

Ворошилов: Нужно Лебедеву и Павлову посмотреть, придумать что-либо прицепное. Не обязательно, чтобы сразу давала машина ширину 8 м, пусть хоть один метр. У нас стоят тысячи машин, а дороги забиты снегом и другим. Нужно сделать угольники и использовать наш богатейший машинный парк.

Хренов: В 7-й армии сами сделали металлический угольник, который работал хорошо.

Ворошилов: Вот-вот, нужно подумать и сделать что-либо попроще, а то у нас все пневматика.

Лебедев: Новый тяжелый грейдер сделан по образцу иностранных, он имеет и пневматику, и ручное управление. Пневматика увеличивает производительность.

Хренов: Грейдер дорог со скоростью 8 км/час не строят.

Ворошилов: Вы — специалисты — не в курсе дела. Мне рассказывали про американскую машину, при помощи этой машины (12 машин, 40 человек рабочих) в течение одного месяца построено 100 км шоссе, причем шоссе получилось лучше, чем наши выходы из московских улиц. Эта машина имеет оборудование вплоть до покрытия полотна. Мы должны быть новаторами, мы должны заводить свои машины. Народное хозяйство пусть использует наш опыт, а то мы равняемся по народному хозяйству. Условия войны у нас разные, а с дорогами всюду плохо, наша армия оснащена техникой, а инженерное вооружение плохое. К сожалению, т. Петров не знает, что делается за границей, необходимо поручить этим делом заняться комиссии.

[...]:* Среднего грейдера не нужно снимать, он хороший снегоочиститель, ему надо дать хорошую тягу.

Ворошилов: Предлагаю, чтобы более подробно этим занялась комиссия, и она нам доложит.

Предложение принимается.

Петров: Вспомогательные средства.

Прицепной каток — существующий прицепной каток предлагаю оставить. Моторный каток предлагаю снять с вооружения.

Ворошилов: У нас тыл армии тянется на сотни километров, а потому эти средства использовать вполне можно.

Петров: Мехлопата Беккера — прицепная. Предлагаю оставить на вооружении. Лопата Юкки — лучше лопаты Беккера, также предлагаю оставить на вооружении. Кусторез-трактор — предлагаю оставить на вооружении.

Павлов: Я предлагаю собрать все эти средства на полигоне и предложить комиссии практически посмотреть их в работе, а потом доложить.

Ворошилов: Комиссия будет работать два месяца. Предложение т. Павлова нецелесообразно.

Петров: Предлагаю также оставить на вооружении бульдозер, мельтери, каналокопатель, перфоратор.

Ворошилов: Все это хозяйство нужно оставить.

Петров: Предлагаю оставить на вооружении: подвижную лесопильную раму производительностью 50 кубометров в 10 часов, продольный станок, моторную пилу.

Буденный: Нужно больше иметь моторных пил, их очень мало.

Петров: Предлагаю оставить на вооружении: канатные дороги (имеются только образцы), копры разборные, свайный молоток, копры-лебедки, разборный металлический мост.

Ворошилов: А сколько у Вас этих средств есть? Вы скажите их назначение.

Петров: Канатные дороги применяются в горных условиях, один комплект рассчитан на 2 км грузоподъемностью 500 кг. Имеется один комплект.

Хренов: У канатных дорог стойки не годятся, пролет 50 м мал, благодаря чему в горных условиях дороги поставить нельзя.

Петров: Мы разработали 5 образцов канатных дорог, которые будут готовы в мае. Пролеты будут 150 м.

Мерецков, Щаденко: В Донбассе десятки лет существуют канатные дороги, а мы их не имеем.

Ворошилов: Я эти дороги видел, когда мне было 6 лет, и не только видел, но и ездил. Предлагаю обсудить на комиссии.

Петров: Копрами разборными вооружены саперные и понтонные батальоны. Их назначение — бить сваи и вытягивать сваи. Копровая лебедка имеет вес 500 кг. Разборный металлический мост — имеется два экземпляра.

Ворошилов: Какие мосты? Какие пролеты?

Петров: Пролет моста — 22 м. Они назначаются для покрытия разрушенных в мосте пролетов. Такие мосты имеются в Германии.

Хренов: По мостам взята неправильная линия, так как переправочные средства имеют грузоподъемность 15 т и разобранные мосты тоже 15 т. Нужно мосты строить с большей грузоподъемностью. Кировский завод нам построил мост грузоподъемностью 40 т, который возится на 8 автомашинах. В Финляндии такой мост показал себя хорошо.

Ворошилов: Я думаю, замечание т. Хренова правильное. Нужен тяжелый мост.

Петров: Компрессорная станция состоит на вооружении железнодорожных войск, передвижная компрессорная станция — вооружены все инженерные части. Она слишком громоздкая. Мы имеем отдельные образцы. Смонтирована на «ЗИС-5».

Хренов: Я предлагаю копры и свайные молотки дивизионных батальонов взять и передать в парк, а дивизионным батальонам дать электрическую бабу.

Ворошилов: Сугубо специальные вопросы. Передать в комиссию.

Петров: Железнодорожные средства.

1. Мотовоз «МУ»— узкоколейный, четырехосный. Предлагаю оставить на вооружении.

[2.] Паровоз «Т-159»— узкоколейный, четырехосный, тоже предлагаю оставить на вооружении.

Воронов: Каким образом эта техника попала в Инженерное управление?

Петров: В 1938 г. Щнженерное] У[праление] Красной Армии передали два железнодорожных парка, склады и рельсы, а научно-исследовательскую работу ведет 3 отдел.

Трубецкой: Я предлагаю вернуть Управлению ВОСО все железнодорожное хозяйство.

Ворошилов: Из Управления ВОСО сделали канцелярию Генштаба, а не самостоятельную организацию. Предлагаю все эти вопросы просмотреть комиссии.

Петров: Позиционные средства.

У нас ничего нет, что можно было бы принять на вооружение, имеем только образцы. Фрезерный окопокопатель, траншейный экскаватор, сверлильные установки — все это есть в единственном экземпляре. Ничего больше предложить не могу.

Воронов: Сидят, разрабатывают, а все это было еще в Мировую войну. Нужно взять людей — за границей.

Ворошилов: Мы же купили в Америке один окопокопатель. Расскажите, что он из себя представляет.

Петров: Окопокопатель типа «Баккей», глубина —1,5 м, производительность — 300-500 погонных метров в час.

Ворошилов: Не то купили, там было до 2,5 км в час, и полтора метра глубины.

Буденный: В Академии учат, что окопная производительность равняется 2,5 м.

Ворошилов: Вы говорите о своих испытаниях или об американских показателях? Вы не знаете. Нужно разыскать данные об этом типе «Баккей», если Вы не знаете, то кому же известно? Мы покупаем не то, что Вы говорите.

Хренов: У нас сейчас есть экскаваторы, которые дают производительность 300 м.

Воронов: У нас в укрепленных районах нужно сделать паутину, все прорыть, а средств для этого нет.

Петров: Подрывные средства.

Тол — в шашках по 450 г;

Бикфордов шнур — огнепроводный;

Детонирующий шнур;

Электродетонатор;

Подрывные машинки «ПМ-2»;

Приборы.

Мерецков: Часовые механизмы.

Петров: Все эти подрывные средства предлагаю оставить на вооружении.

Средства полевого водоснабжения.

Бурильные станки: глубина бурения — 75 м, скорость — 15—20 м/сутки, команда — 4—5 человек.

Бурильный станок «АБТВ-100»: глубина бурения — 100 м, скорость 5 м/час, команда — 4 чел., для Дальнего Востока и САВО. Имеем 20 экземпляров.

Бурильный станок «АБТВ-50»: скорость — 5—6 м/час. Для Западного театра.

Бурильный станок «РАСТО»: глубина бурения — 240 м, скорость — 4 м/час. На двух машинах «ЗИС», команда — 6 чел. в смену. Находится в процессе испытания на Сев[ерном] Кавказе. Предназначен для ДВК и САВО.

Глубинный трубчатый колодец: глубина — 30 м, ручной привод. Вес комплекта — 170 кг. Оставить до введения бурильных станков.

«Нортон» — оставить.

Городовиков: Можно добавить глубину. Средняя глубина — 30—40 м.

Петров: Мы даем на 100 м.

Городовиков: Как мыслится перевозка?

Хрулев: Ес[ть] ли насосы? Достать воду труднее, чем пробурить.

Петров: Насосы есть. Если мы достигнем скорости бурения, то мы поднимем воду. Есть цистерны — металлические и резиновые.

Городовиков: На автомашинах возим воду в резиновых цистернах, когда машина не может пройти, наливаем воду в бурдюки.

Ворошилов: Достаточно ли мы имеем насосов? И можем ли мы получить их от промышленности в достаточном количестве? Что значит «комплект»? Вы можете одним и тем же буром сделать много колодцев, а насосы для них будут?

Петров: Я не могу доложить, сколько есть подъемных лебедок, но насосов мы не лимитируем.

Универсальный носимый фильтр: вес комплекта — 5 кг, пропускная способность — 30 л в час. Вьючный фильтр: производительность — 200 л в час, вес — 270 кг. Водоподъемник, ручной насос, мотопомпа — все эти перечисленные приборы водоснабжения оставить на вооружении. Автоцистерны, резиновые резервуары, мешки, бочки и бурдюки предлагаю оставить на вооружении.

Ворошилов: Это у Вас образцы или находятся в массовом производстве?

Петров: Наша потребность обеспечивается полностью. Предлагаю оставить на вооружении электростанции — «АЭС-1», «АЭС-3», «АЭС-4», «ТЭС», «АЕ-1», «Э-1», агрегаты — «Л-12», «Л-6», «Л-3» для заряжания станций. Получили широкое применение в войну, хорошо показали себя.

[...]: В сд и сп нет полевых электростанций. От этого больше всего страдает связь, т. к. командиры частей для освещения командных пунктов используют наши зарядные агрегаты.

Петров: Мы имеем 774 шт. электростанций, а общая потребность — 1851 шт. Упирается вопрос в производственную базу.

Колючая проволока — прошу оставить на вооружении.

Ворошилов: С колючей проволокой у нас плохо. У финнов все было завалено проволокой. Мы не умеем ставить проволоку.

Мерецков: У финнов были проволочные заграждения в 40 рядов с железными кольями.

Ворошилов: Каковы запасы проволоки?

Штерн: Есть ли у нас металлические колья? Кроме нас никто не применяет деревянных кольев. У нас в УР'ах проволочные заграждения тоже с деревянными кольями, которые выходят из строя на третий год, из-за чего пропадает проволока. Нужно поставить в самые кратчайшие сроки производство металлических кольев.

Кулик: Этим вопросом занимался Экономсовет. Решено расширить заводы и построить 4 новых завода. Сейчас мы получаем от промышленности 25 % нашей потребности, а с проведением в жизнь намеченных мероприятий Экономсоветом будем получать 30 % нашей потребности.

Ворошилов: Нам трудно иметь все металлические колья. Нам нужно научиться ставить проволоку и создать механические средства для свертывания проволоки. Не можем допускать, чтобы из-за деревянных кольев портилась проволока. Не обязательно всю проволоку сейчас в мирное время развертывать. Нам нужны железные костыли для проволоки, которая будет расстилаться на земле. Этим должна заняться комиссия. Тов. Хренов, сыграла ли какую-нибудь роль наша малозаметная проволока на войне с финнами?

Хренов: На Кар[ельском] перешейке в зимних условиях малозаметная проволока оказалась непригодной, а летом будет хороша.

Штерн: МЗП — вещь чрезвычайно ценная. Она является дополнением к колючей проволоке.

Петров: МЗП мы получаем из Германии, которая нам дает мало. Мы сами катаем проволоки очень мало, в основном привозим из-за границы и вяжем пакеты.

Маскировочные средства.

(Перечисляет все имеющиеся маскировочные средства.)

Ворошилов: У нас много этих маск[ировочных] средств, но мы не умеем их использовать. Финны нас превосходят в этом. Во время войны финнов мы не видели, они маскировались хорошо. Прямо стыд. Я помню, в 1923 г. у нас была маскировочная школа, нам показывали искусство маскировки в этой школе, и тогда действительно маскировочное дело стояло на должной высоте. Нам тогда показывали батальон, который был замаскирован в лесу. Мы его так и не могли найти, а потом была подана команда, и батальон вырос перед нами.

Мехлис: Во время войны с финнами было распространено неправильное мнение о тех командирах, которые маскировались, их часто называли трусами.

Ворошилов: Мы не обучаем людей маскировочному делу. Нужно обучать войска по использованию всех подручных средств для маскировки. Нужно в другом месте обсудить вопрос о восстановлении маскировочной школы, а маск[ировочных] средствах передать в комиссию.

Петров: У нас нет саперного танка. До 1938 г. этим делом занималось ИУ Красной Армии, а с 1938 г. — АБТУ. Кто же должен заниматься?

Мехлис: Раз инженерный танк, то Инженерное управление и должно заниматься.

Ворошилов: Я предлагаю этот вопрос передать в комиссию. Тов. Петров, назовите кого выбрать в комиссию.

Смородинов: Я предлагаю избрать председателем комиссии т. Мерецкова.

Мерецков: Я уже состою в одной комиссии.

Ворошилов: Предлагаю включить в комиссию: тт. Антонюка, Петрова, Хренова, Городовикова, Лебедева, Трубецкого, Михальчука, Козлова, Гусева, Хрулева, Иванова П. А.

Вопрос о железнодорожной технике также должна рассмотреть эта комиссия и предложить нам в проекте постановления отдельным разделом.

Мехлис: Я предлагаю рассмотреть вопрос о стратегическом железнодорожном строительстве.

Ворошилов: Этот вопрос выходит за рамки нашей комиссии. Он рассматривается ЦК ВКП(б).

Штерн: Тогда этот вопрос было бы желательно рассмотреть на Главном военном совете. Я уверяю, что Управление ВОСО не знает, какие у нас на Востоке имеются железные дороги. Железнодорожный корпус не используется.

Смородинов: Это неверно.

Ворошилов: Переходим к обсуждению системы химического вооружения. Слово предоставляется т. Мельникову.

Мельников: Химическое вооружение.

Общевойсковой противогаз— имеем три типа: один — выпуска до 1938 г., производства 1938 г.56 и уменьшенный — производства 1938 г. Первый — защищает 30 мин, второй — [от] 4—5 часов до 12 от всех OB, от угарного газа не защищает; вес первого — 2,5 кг, второго — 2,2 кг. Кроме того, имеется уменьшенный для танковых и авиационных частей, вес — 2 кг, защищает 3 часа.

Иностранные противогазы мощность имеют в 2—3 раза меньшую и не защищают от мышьякового водорода и слабо от синильной кислоты. Вес — 2 кг.

Предлагаю общевойсковой противогаз изготовления 1938 г. постепенно заменить на противогаз уменьшенный нового образца, который сейчас уже изготовляется.

Козлов: Какой вес нового противогаза?

Мельников: Вес нового противогаза 1,8—1,9 кг. Проектируем с весом 1,2—1,3 кг.

За обучение войск* в мирных условиях народным комиссаром принято решение использовать отживающие противогазы, а несекретных противогазов не производить. Для УР'ов и других герметизирующих помещений, где много угарного газа, предлагаю принять специальный патрон, вес 500 г, защищает 60 мин.

Бумажная накидка — защищает от иприта 15—20 мин., вес — 320—450 г. Аналогичные накидки имеют Япония и Германия. Только у японцев прорезиненная и на шелковой основе.

Ворошилов: У нас она предназначена в момент, когда поливают OB. Нельзя же каждый раз при появлении авиации одевать и раздевать эту накидку. Она сразу же при частом одевании порвется, а если не одевать при появлении самолетов противника, то можно попасть под OB. Нужна другая прочная накидка, эта не годится. Может быть, нужно иметь меньше количество, но прочнее. В Химическом управлении много всякой ерунды, а хороших вещей мало.

Антонюк: Надо пропитать особым веществом обмундирование или создать мазь. Вы, товарищи химики, идете неправильным путем, нужно упростить. Наши общевойсковые командиры все принимают, что им дают, вплоть до собачьих чулков и кошачьих намордников.

Мельников: У немцев накидкой служит кусок гофрированной, пропитанной особым веществом бумаги.

Ворошилов: Предлагаю обсудить этот вопрос здесь. Вы, т. Штерн, воевали. Одевали Вы эти накидки или нет?

Штерн: Нет, не одевали, они рассчитаны на один раз.

Хрулев: Она находится в сумке, но если походить с противогазом месяц, то накидка разотрется в порошок.

Штерн: Пока нужно оставить эту накидку. Не одевали накидок потому, что знали: противник не применит OB.

Ворошилов: Положение такое, что с появлением штурмовиков противника войска раз оденут накидку, а противник возьмет и не польет OB, тогда войска больше не будут одевать.

Штерн: Нужно просить правительство дать нам хорошую накидку.

[...]:' По-моему, не имеет значения прочность накидки, так как все равно придется после поливки OB бросать.

Ворошилов: Нет, не все равно. Когда будет прочная накидка, то ее можно несколько раз одевать.

Ковалев: Существующей бумажной накидкой на фронте разжигали костры, а в мирное время часто используют для обвертки. Нужно придумать лучшее средство. Надо продумать вопрос о зонтике.

Антонюк: Нужно пропитать плащ-палатку, ее каждый боец имеет.

Поляков: Вы, товарищ нарком, правы. Если накидку протаскать месяц, то она никуда не будет годиться. Нам нужно иметь специальный плащ или пропитать палатку. Смазывать мазями нереально.

[...]:'Я против пропитывания палатки. Налет произойдет, и палатку нужно сбрасывать.

Ворошилов: Над этим вопросом надо задуматься. Обсудить на комиссии.

Мельников: На первый период нужно дать прочную накидку, а после первой поливки нужно дать бросовые средства.

Ворошилов: Мне только что доложили, что член нашей комиссии т. Богомолов 29.05.1940 г.* умер. Прошу почтить память вставанием.

Хрулев: Бумажная палатка прошита нитками. Места швов пропускают OB. Немцы умнее, когда дают кусок бумаги.

Ворошилов: Предлагаю передать этот вопрос на комиссию.

Мельников: Защитные олифовые чулки защищают до 6 часов. По предложению наркома отработали бумажные чулки, которые будут стоить в 20 раз дешевле, а защитная способность та же.

Ворошилов: Что — 6 часов — хождение или лежание в чулках?

Мельников: Ходить можно 45 мин. — 1 час. У нас есть японские чулки, они сделаны на шелку.

Импрегнированное обмундирование и белье. Отработана рецептура защиты от 3 до 4 час. От капельных и жидких OB не защищает. Капля проникает через 20—30 мин. Воздухопроницаемость сохраняется на 80—90%. Выдерживает две стирки. База для пропитки узка. Нужно расширить базу. Если обеспечим открытые части тела бойца, то будем иметь неплохое средство защиты.

Павлов: Сильный ли запах от этого обмундирования?

Хрулев: Это обмундирование теряет свои защитные свойства через 1—1,5 часа. Ткани импрегнированы, а шинель?

Ворошилов: Шинель сама задержит. Этот вопрос полностью еще не разрешен, но одно ясно, что не миллионы будут подвергаться поливке. Нужно работать над пропиткой. Запах есть, но нужно добиться, чтобы его не было. Если химики добьются закрытия открытых мест бойца, то будет неплохое средство. Накидки — это не выход из положения. О зонтике вопрос нужно продумать.

Мехлис: Выходит, нужно зонтик носить с собой.

Ворошилов: Обязательно. Химию применять будут внезапно. Нужно предусмотреть такие средства, которые бы минимально прикрывали, а не специальные средства, в которых вы сидите как куклы и ждете химического нападения. Неправильно^], т. Хрулев, Ваше мнение о пропитке обмундирования.

Кулик: Хрулев абсолютно неправ. Самый верный путь — обмундирование и белье пропитать. Нужно по этому пути идти.

Мехлис: Что же, все время во время войны носить это белье?

Кулик: Нужно поработать над вопросом выветривания OB. Нужно иметь дегазационные средства в батальоне. Комиссии необходимо над этим поработать.

Куликов: В этом белье и обмундировании боец не сможет делать перебежек. Кожа не дышит, легкие и сердце быстро устают. В 1934 г. я сам бегал в этом белье.

Борисов: Наши гимнастерки при просматривании в специальное стекло делаются черными пятнами. Не усиливает ли пропитка этих пятен?

Ворошилов: Эти вещи изготовил Ленинградский институт. Они говорили, что при пропитке обмундирование теряет воздухопроницательность на 15— 20%. То, что говорит т. Куликов, это уже страшные вещи.

Куликов: В 1939 г. химкурсы одеты в это белье и обмундирование, из-за чего преподаватели разбегаются.

Ворошилов: Все эти вопросы нужно обсудить на комиссии, включив туда товарищей, которые сталкивались с этим вопросом.

Мельников: Комбинезон олифовый: вес — 4 кг, защищает до 4-х час, основан на принципе полной изоляции. Тренированный человек может проработать в нем 2-3 часа.

Хрулев: Сколько нужно этих комплектов?

Ворошилов: Я вижу, что Вы напрашиваетесь в эту комиссию, т. Хрулев. Мы Вас включим. Это серьезный вопрос. Передадим этот вопрос на комиссию.

Мельников: Предлагаю оставить на вооружении: сапоги резиновые, перчатки, халат и передник. Все эти предметы для дегазации оружия и местности. Предлагаю принять на вооружение кислородный изоляционный противогаз для работы в ДОТ'ах. В нем можно работать 2 час, вес — около 8 кг.

Ворошилов: Предлагаю принять.

Предложение принимается.

Мельников: Подводный изоляционный аппарат для работы на глубине 20 м продолжительностью 1—2 часа.

Ворошилов: Каждый год готовим подводников, а на учете их нет. Этот вопрос придется передать в комиссию, а о подводниках — в другое место.

Мельников: Предлагаю принять на вооружение унифицированный наземноподводный прибор для работы на глубине 20 м, защищает около двух часов.

Постановили: Принять.

Предлагаю принять на вооружение фильтропоглотители для убежищ.

Ворошилов: Передать в комиссию.

Мельников: Конский противогаз (влажный). Предлагаю с производства снять, а на вооружении пока оставить. Сухой конский противогаз предлагаю иметь для обозных лошадей. В дальнейшем его не производить. Конский сухой противогаз последнего изготовления защищает 3—12 часов, вес — 6 кг, 2 коробки, возится на передней части седла, если нет седла, то вешается на шею. На морде лошади только маска. Предлагаю принять на вооружение. Образцы германского и чехословацкого конского противогаза по мощности уступают этому противогазу.

Городовиков: Предлагаю принять, лучше нет.

Мельников: Защитные конские чулки из прорезиненной ткани, вес — 1—8 кг, защищают 6 часов.

Ворошилов: Что-либо есть подобное в других армиях?

Мельников: Японцы и немцы имеют.

Ворошилов: Чулки — ерунда. Какая-то глупость. Нужно идти по пути изыскания смазки. Лошадь раз-другой станет и порвет эти чулки.

Городовиков: Мазь имеется.

Ворошилов: Чулки — несерьезное дело. Они на один раз, а потом останемся без защиты.

Антонюк: Нужно иметь пакет для обмывания.

Ворошилов: Чулки — настолько большая чепуха, что даже в комиссию передавать неудобно. Нужно придумать какую-нибудь мазь. Передадим в комиссию.

Буденный: Чулки — чепуха, смазка лучше.

Мельников: Сумка химразведчика для определения всех известных OB. Предлагаю принять.

Ворошилов: Предлагаю принять на комиссию.

Мельников: Химавтолаборатория на «ЗИС-5» для качественного анализа проб и распознавания даже неизвестных OB. Предлагаю как армейское средство для головных*.

Ворошилов: Сколько их есть?

Мельников: Таких машин имеется 85 шт. Предлагаю принять на вооружение.

Ворошилов: Передать в комиссию.

Мельников: Средства дегазации.

1. Хлорная известь — неустойчива, комкуется. Предлагаю дальше не развивать, а перейти на гипохлорид кальция — более современное средство.

2.  Гипохлорид кальция применяется в сухом и растворенном виде в спецмашинах. Стоек, не комкуется. Удобен в хранении. Производственная база низка.

Предлагаю просить Правительство об ускорении строительства заводов, так как начатое строительство в 1940 г. законсервировано.

Хрулев: Этого дегазатора нужно 4 тыс. т на 1 га.

Ворошилов: Какой же это дегазатор, раз столько нужно?

Предлагаю передать на комиссию.

Мельников: В Японии, Германии и Франции гипохлорид кальция — это основной дегазатор. Жидкий дегазатор хлоромин для дегазации вооружения.

Ворошилов: Предлагаю передать на комиссию.

Предложение принимается.

Мельников: Хлорсурфурис — для дегазации местности. Хороший дегазатор. Предлагаю оставить.

Ворошилов: Предлагаю передать на комиссию.

Мельников: Возимый дегазатор. Прибор-тележка. Предлагаю как устаревшее средство с вооружения снять и передать для пунктов ПВО.

Поляков: Она и для пунктов ПВО не годится.

Ворошилов: Предлагаю снять.

Предложение принимается.

Мельников: Ранцевый дегазационный прибор для дегазации матчасти. Предлагаю оставить на вооружении.

Ворошилов: Оставить.

Мельников: Конная дегазационная повозка. Предлагаю принять на вооружение.

Ворошилов: Предлагаю принять.

Предложение принимается.

Мельников: Предлагаю оставить на вооружении: автомашину-дегазатор для дегазации матчасти, которая одновременно может дегазировать 8 объектов.

Ворошилов: Оставить на вооружении.

Мельников: Автоцистерну на шасси «ЗИС-5» для дегазации местности и железнодорожного] транспорта. Предлагаю дальнейшее производство прекратить, так как имеем лучшее средство, а пока оставить для химчастей.

Ворошилов: Предлагаю принять.

Мельников: Машина для дегазации местности с производительностью 1-й зарядки 2,7 тыс. кв/м. Назначение — дегазация дорог. Предлагаю оставить на вооружении и перевести ее [в] вездеход.

Ворошилов: Предлагаю оставить и установить на вездеходе.

Предложение принимается.

Мельников: Машина для дегазации горячим воздухом и паром. Производительность — 150 комплектов обмундирования в сутки. Предлагаю оставить на вооружении, но в дальнейшем сделать более мощную. Мы сейчас разрабатываем с суточной производительностью 300 комплектов обмундирования. В Германии есть машина с производительностью 300 комплектов в 1,5 час.

Ворошилов: Предлагаю передать в комиссию.

Мельников: Бучильная установка для дегазации и кипячения обмундирования и белья.

Ворошилов: Для дивизии громоздка и малопроизводительна. Предлагаю передать на комиссию.

Петров: Как мыслят дегазировать окопы?

Мельников: Только ранцевым прибором.

Химический танк «Т-26» предназначается для заражения местности, дымопуска и огнеметания. Предлагаю оставить на вооружении.

Павлов: Взамен химтанка нужно сделать химич[еский] прицеп и съемный огнемет.

Ворошилов: Я считаю, что химтанков иметь в таком количестве — это роскошь. Бездействия такого количества танков допустить не можем. Предлагаю специально обсудить этот вопрос на комиссии.

Мерецков: Должен быть специальный танк. Огнемет работал на фронте хорошо.

Ворошилов: Огнемет — не химтанк. Огнеметным может быть любой танк; нам незачем иметь специальный химический танк.

Мельников: Основное назначение этого танка — заражение матчасти и дымопуска, а не огне метание.

Ворошилов: Немцы и японцы такой роскоши не позволяют — держать тысячи химтанков. Не нужно нам столько химтанков, которые стоят пугалами.

Кулик: Люди, изобретая химтанки, не знали, для чего они изобретали. Если взять химический танк как заражение, то кубатура мала— это затея Фишмана. Нам нужно хорошую БХМ. Огнемет — это не химическое дело. То, что у нас есть химбригады — это недоразумение. Нужно бригады расформировать и создать несколько батальонов с БХМ. Необходимо передать в комиссию.

Ворошилов: Тов. Мельников, из двух неудобств нужно меньшее, лучше потерять несколько съемных бачков, чем потерять нам тысячи танков. Продумайте, как танки использовать для химии?

Мехлис: Химических танков совсем не нужно иметь.

Ворошилов: Предлагаю обсудить этот вопрос на специальной комиссии.

Мехлис: Нельзя допустить, чтобы это разделение труда доводить до абсурда.

Мерецков: В бачках нельзя возить OB, так как истребитель все разольет. Вся особенность, что танк имеет резервуар внутри. Если они не будут в броне, то OB и жидкость огнем все на поле боя будет гореть. Огнеметы показали себя хорошо. Эти танки нужны. Нужно подумать, как водить. Мельников не может доложить как следует.

Ворошилов: Я считаю, что можно приспособить каждый танк для огнеметания. Если вы не будете объединять с химией, то задача просто решается.

Павлов: Уже есть у нас химические прицепы, чего т. Мельников не докладывает. Я настаиваю сделать съемный огнеметный прибор, а не иметь специальных химтанков. Купеческой роскошью иметь такие химтанки. На Т-28 мы имеем съемный прибор. АБТУ берет на себя эту задачу.

[...]:' Предлагаю создать комиссию для выработки основных тактических требований к применению химсредств.

Ворошилов: У нас все это есть. Вы не правы. Мы с 1929 г. участвовали в 7 войнах57, но химия ни в одной из этих войн не применялась.

Лебедев: Не следует химтанк делать, как делали до сих пор, есть химприцеп. На танках нужно ставить огнеметы. Можно съемные при дальности струи огнеметания до 40 м, и при струе больше 50 м нельзя съемные. На новых танках огнеметы сделать.

Ворошилов: Предлагаю все остальное обсудить на специальной] комиссии.

Предложение принимается.

Штерн: Желательно, чтобы комиссия обсудила вопрос о ВАПах, авиабомбах, артхимснарядах и химминометах.

Смородинов: Предлагаю комиссию в следующем составе: тт. Штерн, Павлов, Городовиков, Хрулев, Гусев, Мельников, Поляков, Дмитриев, Шумейко, Нагорный, Лебедев, Борисов и Куликов.

Состав комиссии утверждается.

Кулик: Эта комиссия должна сказать, где и что возить.

Предложение принимается.

Кулик: Перерыв до 19 часов 7 мая 1940 г.

РГВА. Ф. 34891. Оп. 1. Д. 9. Л. 43-69. Подлинник (11773).

7 мая 1940 г. (утреннее заседание) Протокол № 8 пленарного заседания комиссии ГВС

Присутствовали:

а)  Члены комиссии: тт. Ворошилов (председатель), Кулик, Мехлис, Буденный, Мерецков, Штерн, Курдюмов, Смородинов, Павлов, Запорожец, Хрулев, Найденов, Щаденко, Воронов, Никишев, Злобин, Кирпонос, Клич, Козлов, Хренов, Ковалев.

б)  Приглашенные: тт. Проскуров, Борисов, Лапаев, Склизков, Петров, Скассков, Найденов, Муравьев, Мельников, Дмитриев, Лебедев, Михальчук, Куликов, Котов, Ермолин, Антонюк, Поляков, Иванов, Захаров, Гусев, Лебедев, Полянский, Степанов, Коновалов, Селецкий, Артемкин, Добровольский.

Слушали: 1. Доклад начальника Инженерного управления Красной Армии комбрига т. Петрова о системе инженерного вооружения (о переправочных, дорожных, вспомогательно-дорожных, лесозаготовительных, мостовых, железнодорожных, позиционных и подрывных средствах; о полевом водоснабжении, об энергетических средствах, о средствах загрязнения и маскировочных средствах).

Постановили: 1. Все существующие переправочные средства оставить на вооружении.

В связи с тем, что состоящий на вооружении армейский парк не может пропускать тяжелых грузов, предложить Инженерному управлению Красной Армии в течение 1940 г. разработать парк для пропуска тяжелых танков грузоподъемностью от 50 до 80 тонн и не позднее 1941 г. пустить его в массовое производство.

2. Существующие дорожные средства оставить на вооружении. Поскольку до сего времени мы не имеем хороших дорожных средств, предложить Инженерному управлению Красной Армии, используя иностранный опыт, в самое ближайшее время создать такие дорожные машины, которые бы могли строить дороги заново.

3. Для более подробного рассмотрения остальных средств инженерного вооружения, имеющих сугубо специальное значение и разработки окончательного проекта постановления избрать комиссию в составе: Петрова, Хренова, Антонюка, Городовикова, Лебедева, Трубецкого, Михальчука, Козлова, Гусева, Хрулева и Иванова П. А.

Слушали: 2. Доклад начальника Химического управления Красной Армии комбрига т. Мельникова о системе химического вооружения (о средствах противохимической защиты, дегазации и химнападения).

Постановили: Все рассмотренные вопросы еще раз обсудить на специальной комиссии с демонстрацией всех химсредств и составить проект предложения по системе химического вооружения для представления в Комиссию Главного военного совета, для чего создать комиссию в составе: тт. Штерн (председатель), Борисова, Павлова, Мельникова, Городовикова, Куликова, Полякова, Гусева, Лебедева, Дмитриева, Полянского, Нагорного и Хрулева.

Следующее заседание комиссии назначать на 12.00. 7 мая 1940 г.

Председатель (Ворошилов)' РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2736. Л. 23-24. Подлинник (11773).

7 мая 1940 года датирован, составленный и подписанный начальником штаба Каспийской военной флотилии (КВФ) капитаном 2-го ранга Алексеевым и начальником Разведывательного отдела КВФ капитан-лейтенантом Головко. В нем указывается, что «Каспийский театр может быть превращен в довольно напряженный театр и в самое короткое время» и что «вероятным противником на театре и как главная сила будет представлена английская и французская авиация» (РГАВМФ. Ф. Р-1877. Оп. 1. Д. 232. Л. 52-53.) (11710,311).

7 мая 1940 Приказом НК ВМФ №0256 введено в действие "Временное наставление по боевой деятельности минно-торпедной авиации. Часть 1. Применение торпедного оружия" (НБДМТА-40) (12002).

7 мая 1940 года был подготовлен документ разведки ВМФ по Ирану. Материалы подписали начальник штаба Каспийской военной флотилии (КВФ) капитан 2-го ранга Алексеев и начальник Разведывательного отдела КВФ капитан-лейтенант Головко.

Пристальное внимание уделялось аэродромной сети Ирана. Считалось, что он имеет 26 аэродромов и 32 посадочные площадки, причем самые важные аэродромы находятся в районе Тегерана (РГАВМФ.Ф.Р-1877.Оп. 1. Д. 232. Л. 19.). Особо отмечалась способность аэродромов функционировать в любых метеоусловиях. Таким требованиям отвечал только Мехрабад в Тегеране, который мог работать в дождь и зимой (РГАВМФ.Ф.Р-1877.Оп. 1. Д. 232. Л. 21.). Отмечалась слабая техническая оснащенность иранских аэродромов. Так, в Тавризе, где базировался 2-й авиаполк, не было даже телефонной связи (РГАВМФ.Ф.Р-1877.Оп. 1. Д. 232. Л. 23.).

В оценке сил противника на ТВД главное внимание уделялось возможностям английской авиации: «Авиация, как сухопутная, так и морская, может производить действия из аэродромов не только Ирана, но и Ирака, так как тактические данные ныне существующих английских ВВС позволяют осуществлять налеты авиации на Баку непосредственно из иракских аэродромов». Делался вывод, что, «имея скорость, равную самолетам «Блен-хейм», противник может быть над объектом (над Баку) в течение 2,5 - 3 часов, действуя из Ирака. Значительно усилились силы ВВС Ирана, и имеется тенденция дальнейшего их усиления... Все эти факты говорят за то, что иранское правительство готовит свою армию и подготавливает плацдарм для действия армий других стран» (РГАВМФ.Ф.Р-1877.Оп. 1. Д. 232. Л. 51-52.). Подчеркивалось, что у Ирана своих ресурсов для войны с СССР недостаточно, но он может быть втянут в войну и действовать совместно с другими странами (РГАВМФ.Ф.Р-1877.Оп. 1. Д. 232. Л. 19.).

Общее количество авиации в Иране (по данным 1939 года) оценивалось в 285 самолетов, практически все из них были английского производства. Почти вся авиация - 228 самолетов - была сосредоточена в Тегеране, за исключением баз Тавриз, Ахваз, Мешхед, где базировались 56 машин. По явно устаревшим данным 1938 года, в Египте, Палестине, Трансиордании, Адене и Ираке находилось около 400 самолетов всех типов. Авторы делали оговорку: «Нужно полагать, что Англия самолетный парк в вышеперечисленных странах за последнее время значительно увеличила» (РГАВМФ.Ф.Р-1877.Оп. 1. Д. 232. Л. 57.).

Как ни странно, но «Справка по ВВС Турции, Ирана, Ирака и Афганистана», составленная двумя месяцами ранее - 9 марта 1940 года, давала по авиации Ирана более свежие данные - на 15 января 1940 года (а не на 1939 год). Указывалось, что ВВС Ирана состояли из шести полков, три из которых базировались в районе Тегерана (1-й, 5-й, 6-й). Подчеркивалось, что «правительство Ирана наметило план развертывания ВВС в 1940 году до 10-ти авиаполков». Оценка общего количества машин составляла 645 самолетов, в том числе 352 - в эксплуатации, 173 - в процессе сборки, 120 - закуплены, но не прибыли (РГАВМФ.Ф. Р-61. Оп. 7. Д. 132. Л. 3-4.).

Единственной страной, с которой СССР граничил на юге и чья авиация и базы не вызывали особой озабоченности, был Афганистан. В той же «Справке...» указывалось, что его ВВС «находятся в стадии начального развития» и «состоят из 4-х авиарот, дислокация которых не установлена» (РГАВМФ.Ф. Р-61. Оп. 7. Д. 132. Л. 4.) (11710,318).

7 мая 1940 была подготовлена «Таблица тактико-технических данных ВВС Ближнего Востока и объяснительная записка к ней», датированные 7 мая 1940 г., которые подписали начальник штаба Каспийской военной флотилии (КВФ) капитан 2-го ранга Алексеев и начальник Разведывательного отдела КВФ капитан-лейтенант Головко. Согласно этим материалам, советская военно-морская разведка оценивала в 1939 г. численность ВВС Ирана в 285 самолетов. Примечательно, что в их составе все еще учитывались 14 машин советского производства: 4 Р-1 и все десять поставленных Р-5 (18261).

7 мая 1940 г. датирована «Таблица тактико-технических данных ВВС Ближнего Востока и объяснительная записка к ней», которые подписали начальник штаба Каспийской военной флотилии (КВФ) капитан 2-го ранга Алексеев и начальник Разведывательного отдела КВФ капитан-лейтенант Головко. Согласно этим материалам, советская военно-морская разведка оценивала в 1939 г. численность ВВС Ирана в 285 самолетов. Примечательно, что в их составе все еще учитывались 14 машин советского производства: 4 Р-1 и все десять поставленных Р-5 (18512).

Жизнь и внутренняя политика:

7 мая 1940 в СССР расстрелян бывший министр финансов и путей сообщений Временного правительства, бывший лидер партии кадетов Виктор Некрасов (4962).

7 мая 1940 г. Приказом НКВД СССР для руководящего состава РКМ устанавливалось ношение улучшенного обмундирования. Правом на получение обмундирования улучшенного образца обладали начальники и заместители начальников управлений союзных республик, городов Москвы и Ленинграда, начальники управлений автономных республик, краев и областей (10303).

За рубежом:

7 мая 1940 английское правительство было обвинено в бездеятельности в связи с немецким вторжением в Норвегию (2244,2).

Авиапромышленность:

8 мая 1940 года вышел приказ НКАП, в котором отмечалось:

«...решение правительства о выпуске самолетов ДБ-ЗФ заводами № 39 и 18 не выполнено... Совершенно нетерпимое положение с выполнением плана, и в первую очередь на ведущем заводе № 39, явилось результатом безответственного отношения к выполнению государственного задания со стороны директора завода тов. Журавлева и главного конструктора тов. Ильюшина. Передав в серийное производство не оконченную доводками машину, главный конструктор тов. Ильюшин растянул доработку машины на очень длительный срок, и даже в настоящее время нет уверенности в полной ее доработке, так как у руководства завода № 39 и главного конструктора тов. Ильюшина до сих пор нет продуманного, четкого плана по доводке самолета ДБ-ЗФ... Коллегия (имеется в виду Коллегия НКАП) предупредила руководство завода № 39 и главного конструктора тов. Ильюшина и обязала их в ближайшее время принять необходимые меры по исправлению создавшегося положения с доводкой самолета ДБ-ЗФ...» (10745,87).

8 мая 1940 года руководство НКАП в приказе отмечало:

«... решение правительства о выпуске самолетов ДБ-ЗФ заводами №39 и №18 не выполнено... Совершенно нетерпимое положение с выполнением плана, и в первую очередь на ведущем заводе № 39, явилось результатом безответственного отношения к выполнению государственного задания со стороны директора завода тов. Журавлева и главного конструктора тов. Ильюшина. Передав в серийное производство не оконченную доводками машину, главный конструктор тов. Ильюшин растянул доработку машины на очень длительный срок, и даже в настоящее время нет уверенности в полной ее доработке, так как у руководства завода № 39 и главного конструктора тов. Ильюшина до сих пор нет продуманного, четкого плана по доводке самолета ДБ-ЗФ... Коллегия (НКАП, — Прим, авт.) предупредила руководство завода № 39 и главного конструктора тов. Ильюшина и обязала их в ближайшее время принять необходимые меры по исправлению создавшегося положения с доводкой самолета ДБ-ЗФ...» (23188)

8 мая 1940 года в приказе НКАП № 195с от «О ходе производства самолетов ДБ-3Ф на заводах № 39 и № 18» отмечалось: «Коллегия НКАП по докладам директоров заводов №№ 39 и 18 тов. Журавлева и Шенкмана и главного конструктора тов. Ильюшина констатировала, что решение правительства о выпуске самолетов ДБ-3Ф заводами №№ 39 и 18 не выполнено (план первого квартала 1940 года по этой машине выполнен заводом № 39 на 3,4% и заводом № 18 на 10,4%.)» (21518).

8 мая 1940 работу Ильюшина на коллегии НКАП охарактеризовали как безответственное отношение к государственному заданию. Его обязали немедленно принять все необходимые меры по исправлению создавшегося положения с ДБ-Зф. В июле 1940 г. принимается решение о запуске в производство на заводе №18 бомбардировщика ДБ-240 2М-105 взамен ДБ-Зф. На повестку дня незримо встал вопрос о прекращении серии ДБ-Зф и на заводе №39. Назревали "оргвыводы" и потеря серийных заводов (12020).

8 мая 1940 вышел "грозный" приказ НКАП N 195с "О ходе производства самолетов ДБ-3Ф на заводах 39 и 18 (399,28):

"Коллегия НКАП по докладам директоров заводов NN 39 и 18 т.т. Журавлева и А.Б.Шенкмана и главного конструктора тов. Ильюшина констатировала, что решение правительства о выпуске самолетов ДБ-3Ф заводами NN 39 и 18 не выполнены (план первого квартала 1940 по этой машине выполнен заводом N 39 на 3.4% и заводом 18 на 10.4%.

Совершенно нетерпимое положение с выполнением плана и, в первую очередь, на ведущем заводе N 39, явилось результатом безответственного отношения к выполнению государственного задания со стороны директора завода тов. Журавлева и главного конструктора тов. Ильюшина.

Передав в серийное производство не оконченную доводками машину, главный конструктор тов. Ильюшин растянул доработку машины на очень длительный срок, и даже в настоящее время нет уверенности в полной ее доработке, так как у руководства завода N 39 и главного конструктора тов. Ильюшина до сих пор нет продуманного, четкого плана по доводке самолета ДБ-3Ф. Коллегия особо отметила невыполнение установленного правительством задания по скоростям.

Вместе с тем со стороны главного конструктора тов. Ильюшина и директора завода тов. Журавлева не было принято должных мер к ускорению передачи самолета ДБ-3Ф на гос. испытания и тем самым допущена затяжка с выявлением всех летных данных машины, причем в такой период, когда заводами изготовлены первые серии и созданы большие производственные заделы.

Ссылаясь только на дефекты винтомоторной группы (перегрев масла) директор завода N 39 тов. Журавлев и главный конструктор тов. Ильюшин в течение свыше двух месяцев не занимались устранением дефектов самолета и доводкой его, в результате чего машины выводились из сборочного цеха на аэродром с большим количеством дефектов и возвращались обратно в цех, что срывало нормальный ход производства.

Выявленные дефекты теплового режима, в связи с постановкой мотора М-88, устранялись недопустимо медленными темпами (свыше двух месяцев).

Коллегия отметила, что со стороны Третьего и Шестого Главных Управлений не было принято мер к своевременной поставке моторов и винтов для самолета ДБ-3Ф, в результате чего она проходила явно неудовлетворительно, обеспечивая потребности заводов NN 39 и 18 лишь в пределах 50-60%.

Помимо того, в течение всего первого квартала текущего года заводом N 29 было поставлено заводам NN 39 и 18 около 100 моторов с крупнейшими дефектами, приведшими к замене их на уже облетанных самолетах.

Коллегия предупредила руководство завода N 39 и главного конструктора тов. Ильюшина и обязала их в ближайшее время принять необходимые меры по исправлению создавшегося положения с доводкой самолета ДБ-3Ф и мобилизовать технические силы завода на выполнение решений правительства о выпуске этой машины."(399,28).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам заводов NN 39 и 18 т.т. Журавлеву и А.Б.Шенкману и главному конструктору тов. Ильюшину обеспечить немедленный и решительный перелом в сдаче самолетов ДБ-3Ф заказчику и создать все условия по выполнению плана второго квартала с покрытием недодела первого квартала.

2. Директорам заводов №№ 39 и 18 организовать: круглосуточную работу .на летно-испытательных станциях и в аэродромных цехах, обеспечив подготовку к полетам и доводки в ночное время, полностью используя на летную работу в дневное время.

3. Главному конструктору тов. Ильюшину и директору завода N 39 тов. Журавлеву в целях быстрейшего проведения государственных испытаний самолета ДБ-3Ф с М-88 организовать бригады для немедленного устранения всех выявляющихся в процессе испытаний дефектов, ведя эти работы вне всякой очереди.

3. Главному конструктору тов. Ильюшину в течение ближайших 15 дней разработать совместно с конструкторским коллективом завода мероприятия, обеспечивающие достижение скоростей самолета ДБ-3Ф, установленных решением правительства, и предъявить мне свои предложения.

4. Главному конструктору тов. Ильюшину в течение ближайших 15 дней разработать совместно с конструкторским коллективом завода мероприятия, обеспечивающие достижение скоростей самолета ДБ-ЗФ, установленных решением .правительства, и представить мне свои предложения.

5. Директору завода № 18 тов. Шенкман в течение 10 дней привести в годное для летных испытаний состояние все машины ДБ-ЗФ, выведенные на аэродром.

6. Отмечая как совершенно недопустимое явление наличие большого количества простоев на заводе № 18, руководству завода в ближайшее же время ликвидировать причины, выбывающие эти простои.

7. Начальнику Третьего Главного Управления тов. Лукину организовать на заводах №№ 39 и 18 мощные бригады из квалифицированных работников завода № 29 по устранению всех дефектов моторов и произвести замену всех вышедших из строя цилиндров к моторов.

8. Начальникам Второго, Третьего, Четвертого, Шестого и Восьмого Главных Управлений обеспечить полностью поставку заводам №№ 39 и 18 всех агрегатов- и изделий в точном соответствии с утвержденной программой на первое полугодие 1940 года.

9. Начальнику Шестого Главного Управления и директору комбината № 150 не позднее 20 мая с.г. изготовить несколько видов лопастей для винта "ВИШ-23" с улучшенным КПД.

10. Главному конструктору завода N 34 тов. Воронину и главному конструктору завода N 39 тов. Ильюшину разработать, изготовить и провести испытания нескольких образцов маслорадиаторов, позволяющих резко улучшить аэродинамические качества самолета.

11. Моему Заместителю тов. Кузнецову А. И. усилить летную станцию завода № 39 опытными летчиками-испытателями (399,28).

8 мая 1940 вышел приказ НКАП № 195с, в котром отмечалось:

"...решение правительства о выпуске самолетов ДБ-3Ф заводами №№39 и 18 не выполнено... Совершенно нетерпимое положение с выполнением плана, и в первую очередь на ведущем заводе No 39, явилось результатом безответственного отношения к выполнению государственного задания со стороны директора завода тов. Журавлева и главного конструктора тов. Ильюшина. Передав в серийное производство не оконченную доводками машину, главный конструктор тов. Ильюшин растянул доработку машины на очень длительный срок, и даже в настоящее время нет уверенности в полной ее доработке, так как у руководства завода Л/о 39 и главного конструктора тов. Ильюшина до сих пор нет продуманного, четкого плана по доводке самолета ДБ-3Ф....Коллегия (имеется в виду Коллегия НКАП) предупредила руководство завода Л/о 39 и главного конструктора тов. Ильюшина и обязала их в ближайшее время принять необходимые меры по исправлению создавшегося положения с доводкой самолета ДБ-3Ф... " (6467).

8 мая 1940 г. в приказе по НКАП № 195с по поводу остановки приемки ДБ-3Ф отмечалось: «...решение правительства о выпуске самолетов ДБ-3Ф заводами №39 и 18 не выполнено...

Совершенно нетерпимое положение с выполнением плана и, в первую очередь, на ведущем заводе № 39, явилось результатом безответственного отношения к выполнению государственного задания со стороны директора завода тов. Журавлева и главного конструктора тов. Ильюшина.

Передав в серийное производство не оконченную доводками машину, главный конструктор тов. Ильюшин растянул доработку машины на очень длительный срок, и даже в настоящее время нет уверенности в полной ее доработке, так как у руководства завода № 39 и главного конструктора тов. Ильюшина до сих пор нет продуманного, четкого плана по доводке самолета ДБ-3Ф.

Коллегия (имеется в виду Коллегия НКАП} особо отметила невыполнение установленного правительством задания по скоростям.

Вместе с тем со стороны главного конструктора тов. Ильюшина и директора завода тов. Журавлева не было принято должных мер к ускорению передачи самолета ДБ-3Ф на госиспытания...

Ссылаясь только на дефекты винтомоторной группы (перегрев масла), директор завода № 39 тов. Журавлев и главный конструктор тов. Ильюшин в течение свыше двух месяцев не занимались устранением дефектов самолета и доводкой его, в результате чего машины выводились из сборочного цеха на аэродром с большим количеством дефектов и возвращались обратно в цех, что срывало нормальный ход производства...

Коллегия предупредила руководство завода № 39 и главного конструктора тов. Ильюшина и обязала их в ближайшее время принять необходимые меры по исправлению создавшегося положения с доводкой самолета ДБ-3Ф и мобилизовать технические силы завода на выполнение решений правительства о выпуске этой машины...» (9649).

8 мая 1940 вышел приказ НКАП №195с "О ходе производства самолетов ДБ-ЗФ на заводах №39 и №18". В нем отмечалось: "Коллегия НКАП по докладам директоров заводов №№39 и 18 тов. Журавлева и Шенкмаиа и главного конструктора тов. Илыошина констатировала, что решение правительства о выпуске самолетов ДБ-ЗФ заводами №№ 39 и 18 не выполнено (план первого квартала 1940 г. по этой машине выполнен заводом №39 на 3,4% и заводом №18 на 10,4%.). Совершенно нетерпимое положение с выполнением плана и, в первую очередь, на ведущем заводе №39, явилось результатом безответственного отношения к выполнению государственного задания со стороны директора завода тов. Журавлева и главного конструктора тов. Илыошина. Передав в серийное производство не оконченную доводками машину, главный конструктор тов. Илыошин растянул доработку машины на очень длительный срок, и даже в настоящее время нет уверенности в полной се доработке, так как у руководства завода №39 и главного конструктора тов. Ильюшина до сих пор нет продуманного, четкого плана по доводке самолета ДБ-ЗФ".

Самолет постепенно избавлялся от "детских болезней", но некоторые принципиальные недостатки все еще не были устранены. Прежде всего это относилось к чрезмерно задней центровке, делавшей ДБ-ЗФ неустойчивым и трудным в пилотировании. По результатам испытаний самолета с серийным №390204 специалисты НИИ ВВС предложили пойти другим путем. Суть его заключалась в смещении назад средней аэродинамической хорды путем небольшого разворота консолей вокруг точки стыка переднего лонжерона (12027).

8 мая 1940 4 машины с моторами М-87Б прибыли на харьковский аэродром для участия в войсковых испытаниях. Их решили проводить во вновь созданном полку, который получил № 135 (командир - майор Неволин), по номеру Харьковского завода. Авиаторам предстояло определить некоторые важные характеристики ББ-1, поскольку при государственных испытаниях опытной машины с мотором М-88 произошло много поломок, и они остались по сути незавершенными. В частности, требовалось подтвердить практическим потолок самолета, оценить расходы горючего на разных режимах, возможность полетов в сложных метеоусловиях и ночью. Предстояло определить возможность применения под крыльями бомб ФАБ-250 и др.

Возможно поэтому, к участию в войсковых испытаниях привлекли полк боевого применения НИИ ВВС. До конца месяца 9 доработанных машин с моторами М-88 были приняты военными, еще три таких машины передал из своего состава 135- й бап; началась подготовка к испытаниям. Напряженная работа продолжалась с 10 мая по 20 июня, ее возглавляли от НИИ ВВС военинженер 2 ранга Часовиков, летчики капитан С.М. Коробов и ст. лейтенант Ю. Н. Кругликов, а от 135-го бап - военинженер 3 ранга А.В. Телегин и помощник комполка капитан А.И. Пушкин.

Войсковые испытания (616 полетов продолжительностью 157 ч) прошли без аварий и катастроф, хотя происшествий избежать не удалось. При полете на дальность по замкнутому маршруту Харьков - Белгород - Изюм - Харьков на большой высоте замерзли узлы управления, и самолет едва не разбился. Среди основных дефектов отмечались ненадежность двигателя, "замасливание" прицела и нижнего люка штурмана, недостаточные прочность шасси и пневматиков. Нагрузка на рули нарастала неравномерно, и стала излишне большой (по сравнению с опытным самолетом), появились люфты руля высоты, ощущалось сильное трение в элеронах.

В то же время в отчете указывалось, что в эксплуатации самолет прост, подход к отдельным агрегатам удобен, ремонт и замена деталей трудностей не представляют. Машина нормально взлетала с нагрузкой 700 кг бомб. "Летчики, имевшие квалификацию ниже средней, пришедшие в часть из летных школ ВВС, осваивают самолет легко и после 20 - 25 вывозных полетов самостоятельно выпускались на ББ- 1". Им нравились хороший обзор вперед и удобная высокая ручка управления. Прибывшие в полк начальник ГУ ВВС генерал П.В. Рычагов и инспектор округа генерал А.В. Беляков после непродолжительного наземного осмотра благополучно совершили на ББ-1 ознакомительный полет.

Все же двигатели самолетов нулевой и первой серии работали ненадежно, на режиме набора высоты, например, постоянно перегревались, покрывались выброшенным маслом. Причем бомбардировщики ББ-1 М-88 оказались менее удачными, чем их более ранние собратья с моторами М-87Б. Испытания еще не завершились, когда 16 мая нарком обороны С.К. Тимошенко направил К.Е. Ворошилову письмо, где рассматривал основные результаты проведенной работы. Они звучали так:

"1. Необходимый для вооружения самолет ББ-1 с мотором М-88 из-за недоведен- ности винтомоторной группы не может быть допущен для нормальной эксплуатации в строевых частях ВВС.

2. Медленная работа по внедрению самолета ББ-1 в строевые части... может

привести к устареванию самолета в процессе его испытания и доводки".

В заключении по материалам войсковых испытаний, направленных начальнику Первого главного управления ВВС КА генерал-лейтенанту авиации П.И. Пумпу- ру отмечалось:

"По конструкции самолеты ББ-1, проходившие войсковые испытания, мало чем отличались от самолета ББ-1, выдержавшего государственные испытания за исключением того, что у серийных самолетов фюзеляж представляет собой деревянный монокок.

Самолет ББ-1 М-88 конструкции инженера Сухого продукции завода № 135 представляет собой современный тип самолета с хорошими летно-тактическими данными.

Положительными качествами самолета являются:

- убирающиеся шасси и костыль;

- закрылки с гидравлическим приводом;

- винт-автомат;

- надежно действующие тормоза;

- подогрев кабин, облегчающий высотные полеты;

- автокорректор высотного газа;

- крыльевые фары, позволяющие обходиться в исключительных случаях без подсветки прожекторов;

- новая ночная подсветка приборов;

- наличие большого количества штампованных и литых деталей, облегчающих

ББ-1 на испытаниях Самолет ББ-1 в боевой обстановке может быть использован как:

а) ближний бомбардировщик (дневной и ночной) - калибры бомб с ФАБ-50 до ФАБ-250. Нормальная бомбовая нагрузка 400 кг, в перегрузочном варианте 600 кг;

б) штурмовик - в этом варианте самолет располагает 4 пулеметами LLIKAC, установленными в крыле и 200 кг бомб любого калибра от 2,5 до 25 кг;

в) химическое вооружение самолета состоит из двух ВАП-200, расположенных на наружных подвесках под крылом;

г) разведчик ближних целей, для чего самолет располагает специальным оборудованием.

Заключение. Самолет ББ-1 М-88 продукции завода № 135 войсковые испытания прошел удовлетворительно" (12028).

8 мая 1940 вышел приказ 11 ГУ НКАП N 12/28:

"Для определения готовности самолета И-153, оборудованного ГК конструкции Щербакова, к первому вылету, назначаю комиссию..." (2031,46).

8 мая 1940 был рассмотрен и принят макет с внесением изменений экспериментального пушечного (2х23 мм) истребителя с М-105ТК с высокорасположенным крылом и толкающим винтом конструкции Беляева (2090,106).

8 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 был выполнен полет на определение границ высотности и скорости по высотам (десятый по счету). Потом до 11 мая меняли мотор (2988).

8 мая 1940 закончились заводские испытания И-190 М-88 Н.Н.П. (2096), которые шли с 1 января 1940 (2090,232).

8 мая в 1940 году макетная комиссия утвердила окончательный вариант вооружения истребителя «ЭОИ» (экспериментальный одномоторный истребитель), конструктор Беляев: 2 пушки калибром 23 мм и 1 пулемет «ШКАС». Рекомендовали оборудовать складную лестницу для подъема в самолет без использования наземной стремянки и предусмотреть подвеску под крылом 6-8 реактивных снарядов «РС-82». При эвакуации из Москвы его и всю техническую документацию уничтожили (14885).

8 мая 1940 начальник 8-го (лётного) отдела ЦАГИ Ляпидевский писал наркому Шахурину:

«Довожу до Вашего сведения, что срок испытания машины СК ЦАГИ конструктора т. Бисновата М.Р. срывается. Несмотря на то, что после первых полётов выяснился ряд существенных недочётов конструктивного порядка (продольная неустойчивость, перегрев масла), главный конструктор радикальных мер по их устранению не принял. Пытался ощупью решить задачу устранения дефектов, путём многочисленных полётов для проверки своих паллиативных мероприятий.

…26/3 лётчиком т. Шияновым было заявлено о несинхронности открытия щитков, что на данном самолёте является особенно недопустимым. Главный конструктор радикальных мер не принял, и 5/5 — 40 г. это явление едва не явилось причиной аварии» [318] (17489).

8 мая 1940 вышел приказ НКАП N 194с "О состоянии работы по внедрению в производство мотора М-88 на заводе 24 (1002,2).

То есть полный бардак.

8 мая 1940 нарком авиапромышленности А.И.Шахурин указывал: «Коллегия НКАП, обсудив сообщение директора завода № 24 Дубова и главного инженера 3 ГУ Амбросова, отметила, что руководство завода, как прошлое (Соколов, Куинджи), так и нынешнее (Дубов, Куинжди), занимают неправильную позицию в отношении освоения М—88; они подвергают сомнение правильность решения правительства и деморализуют коллектив завода». Далее нарком потребовал срочно развернуть работы по М—88, обеспечив оснасткой, инструментом, оборудованием и приспособлением соответствующие цеха, используя опыт завода № 29. Программу в 500 моторов М—88 на 1940 г. оставили в силе, но разрешили не выполнять ряд других работ, например по выпуску малой серии АМ—34. Также здесь продолжили строить моторы М—62, двигатели ГАМ—35ФН для торпедных катеров и многочисленные запасные узлы и детали (9984).

8 мая 1940 вышел приказ НКАП N 198сс в исполнение постановления КО N 197сс "Об изменении наименований авиационных дизелей" от 5 мая 1940 (1309,119).

8 мая 1940 Нач. Главфанерпрома Вараксин писал письмо № 443с в ГЛАВНЫЙ КОНТРОЛЬ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ при СНК СОЮЗА ССР т. АЛИМОВУ.

По вопросу: выполнения постановления К.О. № 77сс от 19/2-40 г.

Настоящим доводим до Вашего сведения,что поставка ПГУ НКАП авиафанеры прекращена из-за отсутствия бакелитовой пленки для клейки авиафанеры и отказа ПГУ в приеме альбуминовой авиафанеры.

Бакелитовой пленки на 1/У-с.г. из 200 тонн по плану, поставлено всего лищь 58 тон, до 01.05-с.г. из-за перебоев в снабжении пропиточной бумагой, а в настоящее время из-за отсутствия спирта.

Выработка балинита для нужд ПГУ НКАП на Муромском фанерокомбинате также не производится по причине отсутствия фенола, фондов на который не выделено (10682,6).

8 мая 1940 Московская студия кинохроники писала НКАП А.И.Ш. письмо:

"ЦСК просит разрешить киносъемку подготовки к предстоящему полету и отлет л и пилотов-героев ССС тт. Байдукова, Нестеренко, Бережного, Дьякова и Кузнецова.

По получении Вашего разрешения, состав кинобригады будет нами сообщен дополнительно." (2102,42).

8 мая 1940 г. появилась резолюция Ворошилова на письме начальник ГУАС К А Алексеев от 10 апреля по поводу “звена” КБ-29: «Не возражаю, если НКВМФ согласен» (10667).

8 мая 1940 г. по приказу НКАП №201с Саркомбан получил название ГС завод №292 НКАП.

В 1941 г. имел филиал- бывший завод №2 Военстроя. Сюда со ст. Кунцево эвакуирован завод №167 НКАП, и филиал передан ему в подчинение для организации производства лыж и в/винтов.

В 1941 г. на площадку завода №292 1ГУ НКАП эвакуирован завод №165 НКАП и влит в его состав.

По приказу №632 от 6.07.1941 г. на площадку завода №292 была эвакуирована часть завода №115 НКАП гл. конструктора А.С. Яковлева. По приказу №930с/3сф от 28.08.1941 г. на базе этой части образовано ОКБ завода №292 с опытным цехом в системе 7ГУ. Начальником ОКБ и гл. конструктором завода назначен А.С. Яковлев, зам. начальника- С.Д. Трефилов. Деятельность ОКБ продолжалась в Саратове до 29.10.1941 г. Затем по приказам №999с от 19.09.1941 г. и №12сф от 18.10.1941 г. ОКБ переведено со всем личным составом и оборудованием в Новосибирск на завод №153 НКАП.

В 1991 г. завод был акционирован.

Директора: (в 1940 г.) - Ф.С. Малахов, (в 1940-1941 г.-) - И.С. Левин, (в 1956 г.) - Б.А. Дубовиков.

Ген. директор (на 2004 г.) - А.В. Ермишин.

Численность персонала (1.01.2001 г.) - 4450 чел.

Производство: Р-10 (1938-40) -135, И-28, Як-1 (1940-44), Як-7, Як-3 (1944-46), Як-11 (1946-49), Ла-15 (1949), МиГ-15 (1950-52), Як-15, В-12 (1952-53), Ми-4 (1954), Як-24, Як-25 (1954-55), Як-25М (1955-57), Як-25Р (1957), Як-27 (1957), Як-27В (1958), Як-27Р (1958-62), Як-36, Як-38 (с 1974), Як-40 (1968-81), Як-42, Як-141, Як- 54, Д-41 "Сокол"; ракеты: П-5 (1958-61), В-750В (1958-61), П-5Д (С-5, с 1961), П-6 (с 1961), Х- 58; корпуса гранат РГ-41, Ф-1 (ВОВ); комплектующие для ОК "Буран"; "летающая тарелка" - ЭКИП.

Саратовский авиационный завод, ЗАО (ЗАО "САЗ")

ранее: Саратовский завод комбайнов (СЗК, "Саркомбайн"), ГС Завод №292, Саратовский авиационный завод (САЗ)

410015 г. Саратов, пл. Орджоникидзе, 1, тел. 96-81-01 (10777).

8 мая 1940 года зам. председателя НТК при начальнике ВВС военинженер 1 ранга Знаменский писал письмо № 00499551 в КО

Препровождаю при сем протокол совещания от 22 апреля 1940 при начальнике ВВС РККА по вопросу пушечного пооружения И-153

Упомянутое на 5 листах (3375,14).

22 апреля 1940 года протокол совещания у начальника ВВС по вопросу пушечного вооружения И-153

Под председательством начальника ГУ ВВС командарм 2 ранга Смушкевич

Присутствовали:

Военный комиссар ВВС дивизионный комиссар Агальцов

Зам. начальника ВВС комкор Гусев

Нарком вооружения Ванников

Зам. наркома вооружения Барсуков

Зам. наркома авиапромышленности Воронин

Зам. начальника ГУАС КА дивинженер Репин

Военный комиссар ГУАС КА бригадный комиссар Князев

Помощник начальника ГУАС КА дивинженер Сакриер

Начальник Технического управления НКВ Сатель

Начальник 2 управления НКАП Соколов

Начальник НИПАВ полковник Шевченко

Военный комиссар НИПАВ военинженер 2 ранга Щербинин

Начальник 1 управления ГУАС КА бригинженер Федоров

Начальник 3 управления ГУАС КА военинженер 1 ранга Никонов

Военный комиссар 3 управления ГУАС КА военинженер 2 ранга Матаев

Гл. конструктор завода № 1 Поликарпов

Начальник 1 отдела 3 управления ГУАС КА военинженер 1 ранга Пономарев

Начальник 4 отдела 2 управления ВВС комбриг Платонов

Военинженер 1 ранга Романов (КО СНК)

От КО при СНК – Лунин

Начальник ОКБ-15 НКВ Шпитальный

Гл. инженер ОКБ-15 Разгильдеев

Ст. инспектор 4 отдела 2 управления ВВС военинженер 1 ранга Бусырев

Инженер НТК ВВС военинженер 1 ранга Залесский

Слушали: О результатах заводских испытаний синхронных пушек ШВАК-20 на самолете И-153

Начальник 3 управления ГУАС КА военинженер 1 ранга Никонов сообщил, что ГУАС считает необходимым провести полные государственные полигонные испытания И-153 с двумя синхронными пушками ШВАК 20 по следующим причинам:

а) на заводских испытаниях получен высокий процент задержек;

б) условия эксплуатации не выявлены, так как во время заводских испытаний самолеты обслуживались большим количеством рабочих и мастеров завода № 1 и ОКБ-15.

Перед подачей на полигонные испытания необходимо:

а) устранить все отмеченные дефекты с условием снижения общего процента задержек до 0,3;

б) величину угла относа установить не более 90 градусов при 2000 обор./мин.;

в) установить заднее шептало для гарантии безопасности от синхронной самопроизвольной стрельбы и от несинхронной самопроизвольной стрельбы, в случае поломки боевого взвода ударника, что повлечет за собою пробитие винта.

Начальник ОКБ-15 Шпитальный считает, что:

а) синхронные пушки ШВАК-20 потребуются и для новых типов истребителей с моторами воздушного охлаждения;

б) самопроизвольная несинхронная стрельба не возможна, так как при поломке боевого взвода ударника пушка заклинится и стрельба прекратится; для гарантии от самопроизвольной синхронной стрельбы устанавливается специально предохранитель; поэтому заднее шептало не обязательно;

в) угол безопасности достаточен;

г) большинство задержек происходило по вине установки, которая была изготовлена без учета изменения положения пушки при перестрелке; с требованием снижения задержек до 0,3% согласен;

д) пушка проходила полигонные испытания на самолете И-16, поэтому нет необходимости в проведении полигонных испытаний; необходимо провести войсковые испытания и одновременно заказать серию;

е) синхронная пушка ШВАК-20 легче крыльевой на 5 кг, тем не менее завод № 2 продолжает выпускать пушки более тяжелые.

Военный комиссар ВВС дивизионный комиссар Агальцов указал, что Поликарпов ранее считал невозможным установку двух БС 12,7 мм на И-153 из-за увеличения веса, а в настоящее время считает возможным установку более тяжелых ШВАК-20.

Гл. конструктор завода № 1 Поликарпов сообщил, что И-153 к настоящему времени достаточно усилен.

Вес И-153 с пулеметами ШКАС = 1763 кг

Вес И-153 с 2 БС 12,7 мм и 2 ШКАС = 1920 кг

Вес И-153 с 2 ШВАК 20 мм и 2 ШКАС = 1938 кг

Ограничение в скорости пикирования не свыше 500 км/час одинаково необходимо, как для И-153 с 2 БС, так и для И-153 с 2-мя ШВАК-20.

Военинженер 1 ранга Залесский считает необходимым:

а) 2 самолета отправить на полигонные испытания для проверки устранения дефектов и снижения процента задержек. Всякое оружие даже валового производства при новой установке всегда проходит все виды испытания в нормальном порядке;

б) 1 самолет отправить в НИИ-ГУАС для проведения летно-технических испытаний;

в) одновременно заказать 12-15 самолетов для проведения широких войсковых испытаний.

Решение:

Имеющиеся 3 самолета И-153 по устранении дефектов указанных в отчете заводских испытаний немедленно отправить на войсковые испытания. Одновременно заказать 11 самолетов И-153п, из которых 2 отправить на НИПАВ для проведения полигонных испытаний, а 9 – на войсковые испытания. Полигонные и войсковые испытания проводить по стандартным программам ГУАС нормальным порядком, согласно существующих положений.

Срочно внедрить в производство облегченную пушку ШВАК-20, обеспечив надежность и безотказность ее работы. Акты испытаний и чертежи представить на утверждение ГУАСу КА.

Ускорить отработку синхронного выстрела (патрон) и более мощного снаряда ШВАК-20 с улучшенными баллистическими данными.

Считать целесообразным установку пушек ШВАК-20 на самолетах И-180 и И-185 с последующим проведением всех видов испытаний нормальным порядком.

Слушали:

О ходе выполнения постановления Правительства по выпуску самолетов И-16 и И-153 с БС 12,7 мм.

Заместитель наркома авиапрома Воронин сообщил, что НКВ поставлено некоторое количество пулеметов БС 12,7, которые израсходованы главным образом для установки на опытных машинах. В случае своевременной поставки пулеметов заводы №№ 1 и 21 задания по выпуску самолетов с БС 12,7 мм выполняет.

Решение:

Считать необходимым максимально форсировать выпуск пулеметов БС 12,7 мм с тем, чтобы ускорить сдачу самолетов частям ВВС и перевыполнить задание Правительства.

Слушали:

Сообщение Романова из КО о заявлении Шпитального на имя председателя Совнаркома Молотова об отсутствии условий для нормальной работы над авиапушкой 37 мм.

Начальник Технического управления НКВ Сатель сообщил, что на совещании с Шпитальным и 3 управлением ГУАС достигнуто необходимое соглашение и во всяком случае, если даже ГУАС не найдет возможным финансировать работу ОКБ-15 по пушке 37 мм, то будет произведено финансирование этой работы НКВ.

Решение:

Принять к сведению заявление Сателя.

Подписи:

25 апреля 1940 года – председатель совещания начальник ВВС командарм 2 ранга Смушкевич Я.В.

29 апреля 1940 года – нарком вооружения Ванников

26 апреля 1940 года – зам. начальника ГУАС дивинженер Репин

7 мая 1940 года – зам. наркома авиапрома Воронин (3375,15-19).

8 мая-29 июля 1940 г. Войсковые испытания химической авиабомбы ХАБ-100 ударного действия в снаряжении НОВ и СОВ на полигоне Шиханы (Саратовская область). В снаряжении синильной кислотой одна ХАБ-100 обеспечивает площадь заражения 5400 м2 (тяжелые и средние поражения). В снаряжении СОВ (смесь зимнего иприта Зайкова и люизита в соотношении 50:50 по объему) одна бомба ХАБ-100 обеспечивает заражение примерно 2000 м2. Авиахимбомба ХАБ-100 ударного действия была рекомендована к постановке на вооружение ВВС РККА: в снаряжении синильной кислоты — для поражения живой силы противника, находящегося на открытой местности и в укрытиях (окопы, щели без прикрытия, танки с открытыми люками); в снаряжении СОВ — для поражения живой силы противника и заражения местности (17133).

Другие оборонные отрасли:

8 мая 1940 г.

Секретно.

8 мая 1940 г.

№ СО2385

НАЧ. 8 ОТДЕЛА АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕРУ 1 РАНГА тов. АФОНИНУ

г. Москва, Красная пл., 2-й дом НКО

При этом препровождаем Вам протокол заседания Комиссии по войсковым испытаниям танка Т-34 от 20 и 21 апреля 1940 г.

Приложение: Упомянутое на 10 листах + 2 листа особое мнение представителя завода 183.

ГЛ. ИНЖ. ЗАВОДА подпись 8/V-40 (МАХОНИН)

За ГЛ. КОНСТР. подпись А.А. Морозова (КОШКИН)

Отп. 2 экз.

№ 2045

5/V-40 г.

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1181 лист 86 (17619).

Сов.Секретно.

К СО2385

8 мая 1940 г. Для АБТУ (8 отдел)

ПРОТОКОЛ

Заседания Комиссии по войсковым испытаниям танка Т-34

20 и 21 Апреля 1940 г.

Присутствовали:

Председатель Комиссии – Полковник ЧЕРНЯЕВ

Члены комиссии:

Майор ЛУНКИН

Майор ГЕРКЕВИЧ

Военинженер 3 ранга ГОРЮШКИН

Военинженер 3 ранга БАЙКОВ

Военинженер 2 ранга ЛИХАЦКИЙ

Представитель Главспецмаша МАСАЛЬСКАЯ

Представитель завода № 183 МОРОЗОВ

Представитель завода № 75 СЛЕПОВ

Представитель СТЗ КОКУШКИН

СЛУШАЛИ: О внесении конструктивных изменений в танке Т-34.

ПОСТАНОВИЛИ: В результате войсковых и полигонных испытаний танков Т-34 Комиссия считает необходимым внести в конструкцию танка Т-34 следующие изменения:

I. По двигателю.

1) Устранить пробивание газов из под прокладок головок цилиндров.

2) Усилить конструкцию привода масляной помпы, обеспечив надежность в работе.

3) Устранить возможность сбивания муфты опережения впрыска топлива.

4) Предусмотреть съемку или разъединение выхлопных труб, не снимая броневого колпака.

II. По системе питания и смазки.

1) Конструкцию топливных и маслобаков сделать более жесткой, устранить течь.

2) Обеспечить соосность заливных отверстий баков с отверстиями к крыше танка.

3) Медный трубопроводы (трубки компрессора, сливная трубка в картер мотора) заменить на стальные.

Рекомендовать проверить возможность замены всех медных трубопроводов на стальные.

4) Поставить перекрывные краны к маслобакам, обеспечив возможность работы на одном баке.

5) Увеличить сечение трубопровода, соединяющего задние топливные баки. Установить перекрывной кран.

6) Устранить течь в соединениях трубопроводов. Предусмотреть надежное крепление штуцеров.

7) Масленки МТК заменить на более производительные.

III. Воздухоочиститель.

1) Предусмотреть возможность монтажа и демонтажа воздухоочистителя не снимая моторной крыши.

IV. Главный фрикцион.

Главный фрикцион в работе не надежен: по причине коробления дисков.

1) Обеспечить надежную работу главного фрикциона в тяжелых дорожных условиях (на длительную передачу максимального крутящего момента) без пробуксовки и коробления дисков.

2) Вентиляторы, установленные на танках Т-34 ненадежны. Неоднократно появлялись трещины на лопатках и ободе, что приводило к авариям. Необходимо разработать новый вентилятор.

V. Бортовой фрикцион.

1) Улучшить доступ смазки к наружному подшипнику и обеспечить заправку не снимая кормового листа.

VI. Ведущее колесо.

1) Усилить конструкцию колеса за счет утолщения дисков.

2) Обеспечить смену роликов без демонтажа колеса.

3) Усилить крепление ведущего колеса на полуоси за счет увеличения диаметра и количества болтов (вместо 4-х – 5 болтов).

VII. Направляющее колесо (ленивец).

1) Натяжной механизм на серию устанавливать конструкции маш. №311-11-3 (наружного натяжения).

Накидную шлицевую гайку сделать заодно целое со стержнем.

VIII. Бортовая передача.

1) Обеспечить взаимозаменяемость крышек бортовой передачи.

IХ. Подвеска.

1) Обеспечить надежную работу подвески соответствующим усилением штоков.

2) Проверить кинематику работы подвески.

3) Обеспечить достаточный доступ смазки к наружной втулке балансира.

4) Оси поддерживающих колес, шлифовать на по всей длине.

Х. Управление.

1) Изменить расположение тяг к подводкам кулисы таким образом, чтобы положение рычага при включении скоростей было по углам, а задний ход в середине.

2) Сместить тяги управления бортовыми фрикционами обеспечив больший зазор между вентиляторами и тягами.

3) Обеспечить надежный возврат тяги акселератора, при этом усилия не должны превышать 3 кг.

4) Ставить предохранители, обеспечивающие тяги от подъема вверх под вентилятором.

ХI. Сиденье водителя.

1) Увеличить перемещение сиденья назад на 50 мм.

Сиденье радиста – опустить ниже и увеличить регулировку за счет перемещения назад.

Сиденье стрелка и заряжающего.

1) Уменьшить размеры сиденья по ширине.

2) Сделать сиденье мягким.

3) Обеспечить надежную фиксацию сиденья на кронштейне.

4) Изменить конструкцию спинки сиденья с целью увеличения посадочного места.

ХII. Электрооборудование.

1) Доработать конструкцию стартера, устранить следующие недостатки:

а) усилить прочность посадочного места под игольчатый подшипник.

б) устранить заклинивание муфты.

в) Усилить механическую прочность шайбы, удерживающей якорь от продольных перемещений.

г) На болтах, соединяющих фрикционные чашки, предусмотреть стопорение.

д) Устранить попадание масла внутрь фрикциона.

2) Устранить проникновение масла и горючего на электропровода, проложенные по борту.

3) Расширить отверстие в перегородке для доступа к блоку защиты предохранителей.

4) Провода ВКУ переместить влево по ходу машины.

5) Постель стартера предохранить от смещения.

6) Устранить частое перегорание ламп прожектора.

XIII. Боеукладка.

Боеукладка предъявленная на опытных образцах непригодна.

Необходимо:

1) Обеспечить свободное открывание и закрывание крышек чемоданов.

2) Изменить крепление снарядов двумя ремешками обеспечив при этом удобство и быстроту подготовки снаряда к выстрелу.

3) Чемоданы должны свободно ставиться и выниматься.

4) Для обеспечения ведения огня из спаренного пулемёта разработать новую укладку дисков (обеспечив удобство доставания их заряжающим).

XIV. Инструмент.

1) Предусмотреть для натяжения гусеницы ключ-трещётку.

2) Разработать комплект инструмента, съемников и приспособлений, необходимых для производства ремонта в полевых условиях.

3) Установить два термоса для питьевой воды.

4) Предусмотреть размещение возимого запаса продовольствия и имущества, согласно табеля.

XV. Корпус.

1) Разработать люк водителя, обеспечивающий возможность посадки и выхода из машины при любом положении башни.

2) Поставить замок в люке лаза в днище, обеспечив его закрытие снаружи.

3) В колпаках жалюзи сделать лючки обеспечивающие заправку и контроль масла не снимая колпаков.

4) Конструкцию угольников под коробкой перемены передач сделать такими, которые бы обеспечивали свободное поворачивание К.П.П., не демонтируя её от бортовых фрикционов.

5) Поперечную перегородку жалюзи сделать откидной.

6) Обеспечить плотное закрывание жалюзи, надежность работы закрывающего механизма и предусмотреть возможность фиксации жалюзи изнутри машины в любом положении.

Установить указатель направления и положения угла открытия жалюзи.

Привод всасывающих жалюзи сделать так, чтобы фиксировать только в положении открыто и закрыто (без промежуточных положений).

7) Уменьшить величину захода листов во всех замках.

8) Внутреннюю сварку корпуса, башни и приварку бонок производить аустенитовыми электродами. Снаружи корпус и башню варить электродами МД.

9) Имеющееся углубление на крыше танка под нишей башни необходимо защитить козырьками.

10) Заменить буксирные рымы крюками, обеспечивающими быстроту и удобство взятия машины на буксир.

Кроме того, предусмотреть крюк тракторного типа (Ворошиловец).

11) Сделать лючок в фальшбортах против соединения бортовых баков.

12) Пропустить два сквозных болта в нижней части подковы, предохраняющих от возможности вынимания шаровой установки наружу.

14) Разработать замок люка над мотором, который должен обеспечить фиксацию закрытия из боевого отделения.

15) Буксирные торосы сделать более надежными – увеличить сечение троса.

16) Крюк стопорящий люк башни необходимо конструктивно изменить, обеспечив закрывание люка, не вылезая из башни наружу. Обеспечить надежное фиксирование крюка.

17) Дополнительное стопорение люка убрать.

18) Усилить крепление и стопорение люка вентиляции.

20) Кормовой лист брони сделать на петлях.

21) Предусмотреть пробку для спуска воды.

XVI. Башня.

1) Для обеспечения удобства и свободной работы экипажа, башню необходимо расширить. Расширение башни произвести без изменений корпуса и наклона брони.

2) Крепление захватов башни усилить.

3) На цепочке груши поставить тросик с кольцом для удобного пользования при закрывании отверстия.

4) Стопор башни из передней части перенести на погон посередине ниши башни и предусмотреть усиление стопорения башни.

5) Улучшить герметичность люка башни за счет более надежного резинового уплотнения.

6) Предусмотреть установку в нише башни пистолета автомата ППД.

7) Нижний лист башни усилить до 20 мм.

XVII. Вооружение.

1) Угол возвышения довести до 30° , а угол снижения по ходу машины и на борта до 5°, согласно т.т. требований.

2) Учитывая уширение башни сместить ПТ-1 влево, обеспечив доступ к установке прицела ТОД.

3) Окуляры ПТ-1 и ТОД установить в одной плоскости (горизонт. и верт.).

4) Поставить цепь для предохранения ПТ-1 от выпадения.

5) Устранить возможность задевания рук при одновременной работе подъемным и поворотным механизмами (подъемный механизм перенести вправо).

6) Ножной спуск отнести влево (по ходу машины) и опустить ниже. Усилить кронштейн.

7) Для удобства работы экипажа уменьшить габариты гильзоулавливателя и перенести ручной спуск.

8) При открывании и закрывании затвора сбивается наводка, устранить возможность сбивания.

XVIII. Радио.

1) Рацию 71-ТК-3 из ниши башни убрать и перенести в носовую часть танка.

XIX. Поворотный механизм.

1) Обеспечить вращение башни электромотором при наклонах до 20°.

2) Обеспечить работу поворотного механизма без пробуксовки фрикциона при углах подъема в 25°.

3) Усилие на рукоятке при вращении поворотного механизма от руки при углах наклона башни уменьшить.

ХХ. Смотровые приборы.

Установленные на танке Т-34 смотровые приборы не обеспечивают наблюдение и вождение танка (при закрытых люках).

1) Смотровые приборы имеют большое мертвое пространство.

2) В зимних условиях не обеспечивают видимости:

а) Прибор заносится снегом и грязью (как у водителя, так и в башне).

б) Запотевание зеркал и стекол приводит к обледенению.

3) Не предусмотрена очистка от пыли и осадков.

4) При стрельбе из пушки защитные стекла у всех приборов лопаются.

5) При обстреле машины по одной стороне башни 37 мм снарядом все зеркала при первом выстреле вышли из строя.

6) На основании перечисленных недостатков считать конструкцию смотровых приборов непригодной. Разработать новые смотровые приборы с учетом устранения всех перечисленных недостатков.

7) Предусмотреть аварийную щель для водителя.

XXI. Система воздухопуска.

1) Обеспечить удобный доступ ко второму воздухо-баллону.

2) Предусмотреть возможность зарядки воздушных баллонов, не вынимая их из машины.

XXII. Контрольные приборы.

1) Манометр топлива не пригоден – заменить на манометр со шкалой до 2 атмосфер.

2) Устранить резкие перегибы тросов тахометра и спидометра.

XXIII. Сервоуправление.

Устранить следующие недостатки.

1) Возможность примерзания клапанов.

2) Устранить поломку трубопроводов.

3) Упростить регулировку сервоуправления.

4) Форсировать установку механического сервоуправления.

Прибор кругового обзора.

1) Прибор кругового обзора данной конструкции непригоден. Разработать новый, обеспечивающий от поражения и дающий круговой обзор.

1) Разработать и изготовить конструкцию шпор и зимних траков.

Вентиляция.

1) Улучшить вентиляцию башни, за счет постановки более мощного вентилятора и дополнительных отверстий в моторной перегородке.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИСИИ ПОЛКОВНИК подпись (ЧЕРНЯЕВ)

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

МАЙОР подпись (ЛУНКИН)

МАЙОР подпись (ГЕРКЕВИЧ)

ВОЕНИНЖЕНЕР 3 РАНГА подпись (ГОРЮШКИН)

ВОЕНИНЖЕНЕР 3 РАНГА подпись (БАЙКОВ)

ВОЕНИНЖЕНЕР 2 РАНГА подпись (ЛИХАЦКИЙ)

ПРЕДСТ. ГЛАВСПЕЦМАШ см. особое мнение подпись (МАСАЛЬСКАЯ)

ПРЕДСТ. З-ДА СТЗ подпись (КОКУШКИН)

ПРЕДСТ. З-ДА № 183 подпись 23.IV.40 (МОРОЗОВ)

ПРЕДСТ. ЗАВОДА № 75 подпись (СЛЕПОВ)

Отпеч. 4 экз.

Исп. Байков

№ 1912

22/IV-40 г.

Дописано от руки: «Особое мнение представителя завода № 183 смотри отдельным приложением. подпись А.А. Морозова 23.IV.40»

Секретно.

К СО2385

К протоколу заседания Комиссии по войсковым испытаниям танка Т-34 от 20 и 21 Апреля 1940 г.

Особое мнение Представителя завода № 183.

По разделу 1 §4

В принципе конструкция хотя и возможна, но требует проработки нового трубопровода с изменением узлов крепления к корпусу.

По разделу IV.

Работа главного фрикциона за весь период испытаний машины не показала плохой работы всех деталей фрикциона. Ни одна деталь не вышла из строя.

В работе наблюдалось только коробление дисков, причины которого установить ещё не удалось.

По разделу VII.

Предлагаемый комиссией к установке 1-й вариант ленивца, хотя и хорошо работавший на машине, все же нами рекомендован быть не может, по причине его меньшей механической прочности по сравнению с 2-м вариантом ленивца.

По разделу "Радио".

Существующую рацию 71-ТК-3 перенести в нос танка нельзя, как из условий габаритов, так и из условий предъявляемых требований на установку рации. Это же мнение высказывает и специальная комиссия УС КА (см. протокол). К тому же для установки рации в носу потребуется новое ВКУ, которого в данное время нет, и проработка новой антенны и ее ввода на наклонной части корпуса.

В целом, не отмечая остальных недостатков такой установки рации в носу, рацию 71-ТК-3 перенести в нос танка – нельзя.

По разделу "Смотровые приборы".

Другой конструкции смотровых приборов в данное время завод предложить не может. Заявление комиссии о разработке новых приборов – принимаем к сведению, но окончательное заключение можно дать только после их изготовления и последующего испытания на машине.

По разделу "Прибор кругового обзора".

Прибор кругового обзора хотя и не обеспечивает обзора на 360°, но являясь дополнительным прибором наблюдения, целиком удовлетворяет своему назначению. Поскольку комиссия, кроме заключения, что прибор не пригоден, больше ни каких недостатков самого прибора не приводит, а другой конструкции прибора завод не имеет – предложить на программу 1940 г. новую конструкцию смотрового прибора не можем.

По разделу XVI.

Замечания комиссии о расширении башни – не конкретны. Без изменения погона, корпуса и наклона брони можно расширить башню, в зоне расположения экипажа, завод может только на 160 мм по диаметру. Всякое большее расширение башни возможно только с переделками погона, корпуса и самой башни.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА № 183 НАЧАЛЬНИК 520 подпись 26.IV.40 (МОРОЗОВ)

Отп. 4 экз.

26/IV-40 г.

№ 1959

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1181 листы 87 – 98 (17619).

8 мая 1940 г. для утверждения «Отчета по войсковым испытаниям танков Т-34» в народном комиссариате обороны СССР четыре его экземпляра при сопроводительном письме № СО2386 были отправлены главным инженером завода № 183 С.Н. Махониным в АБТУ РККА. В графе отчета «"УТВЕРЖДАЮ" НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВОРОШИЛОВ» было оставлено место для подписи К.Е. Ворошилова. Необходимо отметить, что за день до отправления отчетов по войсковым испытаниям танков А-34 с завода № 183 в АБТУ РККА, 7 мая 1940 г., Указом Президиума Верховного Совета СССР на должность народного комиссара обороны СССР вместо К.Е. Ворошилова был назначен С.К. Тимошенко. В пятницу 10 мая 1940 г. четыре экземпляра отчета фельдъегерской почтой были доставлены в Москву в АБТУ РККА. В связи с назначением нового народного комиссара обороны перепечатывать страницу отчета с графой «"УТВЕРЖДАЮ"» не стали, а просто аккуратно стерли фамилию Ворошилов и вписали фамилию Тимошенко.

В последний день весны, 31 мая 1940 г., народный комиссар обороны СССР маршал Советского Союза С.К. Тимошенко утвердил «Отчет по войсковым испытаниям танков Т-34», отчету был присвоен номер 012 (17619).

Армия:

8 мая 1940года Начальник Управления снабжения горючим РККА П.В.Котов, на утреннем заседании Комиссии Главного военного совета Красной армии, заявил: «У нас плохо дело обстоит с обеспечением армии высокооктановым топливом для авиации. На этот счёт в прошлом году было вынесено решение ЦКВКП(б) и КО при СНК, но Наркомнефть его не выполнил» («Зимняя война»: работа над ошибками (апрель—май 1940 г.). Материалы комиссий Главного военного совета Красной Армии по обобщению опыта финской кампании. М.; СПб. 2004. С.259, 456.).

8 мая 1940 г. 12.00. Протокольная запись № 5 утреннего заседания комиссии ГВС "

Присутствовали:*"

Слушали:

Кулик: Предлагает заслушать доклад т. Котова о состоянии вопроса обеспечения Красной Армии горючим, смазочным и тарой.

Котов: 1. У нас плохо дело обстоит с обеспечением армии высокооктановым топливом для авиации. На этот счет в прошлом году было вынесено решение ЦК ВКП(б) и КО при СНК, но Наркомнефть его не выполнил.

2. Потребность в топливе и маслах для наземных войск удовлетворяется. В мирных условиях весной и во время уборочной кампании потребности урезываются. Мы слабо ведем борьбу за экономию горючего и не используем заменителей. Германия на 80 % своей потребности удовлетворяет синтетическим топливом.

Кулик: Вы лучше доложите комиссии, что у Вас за топливо, соответствует ли существующим моторам и что делается Правительством.

Котов: В 1942 г. мы должны получить 30 % нашей потребности высокооктанового топлива. Это топливо удовлетворяет все наши существующие моторы и те, которые запроектированы.

Кулик: Предлагаю просить Правительство принять все меры, чтобы двинуть этот вопрос и отметить в своем постановлении, что Управление [снабжения] горючим Красной Армии плохо контролировало развитие высокооктанового топлива.

Локтионов: Моторостроение связано с высокооктановым топливом так, как это топливо снижает большие мощности. Маглобецкая нефть дает октановое топливо 95 % в Баку, где основные ресурсы не дают таких показателей. В Уфу была завезена специальная установка, купленная в Америке, и вот уже два [месяца] прошло, а ее еще Наркомнефть не собрал.

Развитие дизелестроения должно разрешить остроту с авиационным топливом. Было решено закупить специальную установку в Америке, но в связи с войной нам они теперь не дают. Нужно указать, что решение Правительства не выполняется.

Гусев: Я согласен с т. Локтионовым, масел для авиации тоже нет, а потому нужно решать оба эти вопроса. Нужно увеличивать запасы масел и горючего. Нужно определить какое количество горючего и для какого рода войск хранится на окружных складах.

Кулик: Предлагаю просить Правительство принять все меры, чтобы вопрос о высокооктановом топливе был решен в кратчайшие сроки. Исходя из того, что потребность в высокооктановом топливе не удовлетворяется, а развитие авиации требует высокооктановое топливо, предлагаю авиационные моторы в АБТВойсках в течение двух лет заменить на дизельные.

Одновременно указать УСГ КА, что оно по-настоящему не дралось за развитие высокооктанового топлива. Просить Правительство наладить научно-исследовательскую работу в этой области.

Предложение принимается.

Штерн: Нужно создать запасы горючего и особенно на Д[альнем] Blocтоке] и обязательно с учетом условий театра военных действий.

Кулик: Этот вопрос Котовым не подработан. Необходимо предложить комиссии проработать вопрос накопления горючего.

Котов: Предлагаю всемерно развивать дизель в авиации и танковых частях. Тоже газогенераторные машины.

Павлов: Как заготавливаете чурки и их стоимость?

Кулик: Тов. Акулинин, скажите, какой район изучен с точки зрения применения чурок для газогенераторных машин и какой результат?

Акулинин: Этим вопросом не занимались.

Павлов: Моторы в танковых частях должны быть заменены на дизеля в течение 2-х лет. Нужно внедрять газогенераторную машину в северных районах. В СКВО, КОВО, ОдВО, ЗакВО, 1-й арм. гр[уппе] ЗабВО и САВО — этих машин иметь нельзя. Нужно организовать систему заготовок чурок58.

Штерн: Павлов прав. В ЗабВО и 1-й арм. группе на газогенераторные машины переходить не нужно. 1 и 2 армии можно иметь. Нужно создать Главк, который занимался бы заготовкой чурок. Наше УСГ КА этим делом не занимается, нужно сейчас же организовать закладку чурок тысячами тонн.

Кулик: Предлагаю принять предложение т. Штерна с добавлением — Управление горючим должно заниматься по-настоящему и продумать систему базисных складов.

Предложение принимается.

Котов: Мы очень плохо обеспечены емкостями. Всего на 30 %.

Кулик: 1. Предлагаю просить Правительство усилить строительство емкостей для нужд обороны.

2.  Предложить Генштабу: а) пересмотреть план строительства емкостей в соответствии с потребностями по направлениям; б) разработать план завоза на 1940—41 гг.; в) разработать план накопления деревянных чурок.

3. Просить Правительство: а) обязать наркоматы автотранспорта строить бензоколонки на направлениях по указанию Генштаба; б) обязать Наркомнефть пересмотреть систему строительства, сократив все лишнее вспомогательное строительство.

Предложение принимается.

Котов: Ж[елезные] д[ороги] перечисляют тару, имеющуюся на снабжении.

Кулик: Предлагаю обязать УСГ разработать четкую систему обеспечения войск тарой, установив процентные соотношения автоцистерн, контейнеров и бочек.

Нужно иметь в батальоне бочки и сзади машин прицепы (на зиму сани) армейские средства иметь однотипное и грузоемкое.

Кулик: Просить Правительство прикрепить для армии определенные заводы по обеспечению тарой, как военной продукцией наравне с вооружением.

Для выработки проекта постановления предлагаю избрать комиссию в составе: Павлова, Котова, Локтионова, Гусева и Акулинина.

Предложение принимается.

Кулик: Для доклада по автотранспорту слово представляется т. Павлову.

Павлов: Предлагаю легковую машину ГАЗ-A с вооружения снять, заменив ее М-1 или М-2 по мере получения их от промышленности. Легковую машину М-1 оставить на вооружении. Ввести на вооружение поступающую с октября 1940 г. машину М-2 с двумя ведущими осями. ЗИС-101 предлагаю снять с вооружения, оставив ее для окружного и центрального аппарата. Машину М-1 малолитражную, поступающую с производства в июле с.г., внедрить на вооружение от полка и ниже. Грузовую машину ГАЗ-АА, ГАЗААА (трехосная), ЗИС-5, ЗИС-6. (трехосная), предлагаю оставить на вооружении. ЯГ-6 — оставить для строительных и дорожных частей.

Штерн: Предлагаю у легковой машины М-1 и М-2 сделать откидную спинку, чтобы можно было спать.

Предложение принимается.

Кулик: Предлагаю установить один тип машины для всех спецмашин. Такой машиною может быть «Пикап».

Предложение принимается.

Павлов: 1. Грузовую машину ГАЗ-АА оставить на вооружении.

2.  Грузовую машину ГАЗ-AAA использовать для машин специального назначения и в дальнейшем производство продолжать с тремя осями.

3. Грузовую машину ЗИС-5 и ЗИС-6 предлагаю оставить.

4. Газогенераторные машины предлагаю оставить.

5. Вездеходы — предлагаю оставить. Предложение принимается.

Санмашина — неудовлетворительная по качеству. Предлагаю поручить этот вопрос пересмотреть Сан[итарному] управлению]. Пожарные машины и цистерны предлагаю оставить. Автобусы штабные предлагаю снять.

Кулик: Предлагаю оставить имеющиеся автобусы, больше их не производить. Нужно завести специальные] штаб[ные] машины. Автобусы использовать для обслуживания семей в гарнизонах.

Проскуров: Нужно автобусы оставить для авиации по обслуживанию аэродромов.

Павлов: Мотоциклов хороших у нас нет. Это заброшенное хозяйство.

Кулик: Предлагаю просить Правительство создать базу для производства мотоциклов с учетом покрытия потребности армии. Существующие мотоциклы оставить.

Предложение принимается.

Павлов: Трактора — имеем семь типов ЧТЗ — 60, предлагаю оставить до перевооружения тракторами сделанными на базе танка Т-34.

Савченко: Нужно чтобы трактор Т-34 имел мощность 25 тонн.

Павлов: «Коминтерн» с производства снять. На вооружении прошу оставить. СТЗ-2 предлагаю оставить.

Кулик: Нужен массовый трактор 7—8 тонн. Предлагаю просить Правительство форсировать производство СТЗ-2, увеличивая его скорость и мощность. Генштабу определить потребность его. АБТУ и АУ совместно разработать тормозное крепление и добиться от промышленности, чтобы этот трактор заводился в любых условиях и урегулировать вопрос скоростей.

Предложение принимается.

Павлов: СТЗ-5 предлагаю оставить на вооружении, постепенно заменяя его более усовершенствованным.

СТЗ-3 — постепенно заменять.

ЧТЗ-60 — постепенно заменять.

СТ-65 — оставить до массового производства СТ-2.

«Коммунар» — снять с вооружения.

«Комсомолец» — оставить с последующей заменой тракторами, сделанными на базе Т-40.

Воронов: Предлагаю все трактора сводить к единому топливу. Предложение принимается.

Павлов: Предлагаю оставить два типа прицепа: а) трехтонный и б) двухтонный.

Кулик: Я предлагаю выделить комиссию в следующем составе: Савченко, Павлов, Воронов, Алексеев.

Предложение принимается.

Следующее заседание 10.5.40. в 12.00, на котором заслушаем предложения комиссий*.

РГВА. Ф. 34891. Оп. 1. Д. 9. Л. 70-76. Подлинник с правкой (11773).

8 мая 1940 г. (утреннее заседание) Протокол № 9 пленарного заседания комиссии ГВС

Присутствовали:

а)  Члены комиссии: тт. Кулик (председатель), Мехлис, Мерецков, Штерн, Курдюмов, Смородинов, Павлов, Запорожец, Хрулев, Найденов, Воронов, Никишев, Злобин, Кирпонос, Клич, Буденный, Козлов, Хренов, Ковалев.

б) Приглашенные: тт. Проскуров, Городовиков, Захаров, Байков, Засосов, Борисов, Лапаев, Склизков, Петров, Найденов, Муравьев, Мельников, Дмитриев, Савченко, Лебедев, Михальчук, Куликов, Котов, Ермолин, Антонюк, Поляков, Мышков, Гусев, Шабалин, Акулинин, Бармас, Лизько, Перешников, Добровольский, Найденов В. И., Трубецкой, Комаров, Сорвин.

Слушали: Доклад начальника Управления снабжения горючим комдива т. Котова о системе снабжения горюче-смазочными материалами и тарой. Постановили:

1. Исходя из того, что наша нефтяная промышленность в отношении выработки высокооктанового топлива сильно отстала, а развитие авиации с каждым днем увеличивает потребность в этом виде топлива, считать необходимым просить Правительство:

а) обязать Наркомат нефтепромышленности вопрос о высокооктановом топливе разрешить в самые кратчайшие сроки;

б) в связи с острой необходимостью развития производства высокооктанового топлива на высокой технической базе, считать необходимым: в системе Наркомнефти организовать научно-исследовательскую работу с задачей создания высокооктанового топлива, не уступающего по своему качеству заграничному (Америка);

в) обязать соответствующие наркоматы в течение ближайших 2-х лет заменить имеющиеся в АБТвойсках авиационные моторы не дизельные и в дальнейшем танков с авиационными моторами не производить.

2. В целях быстрейшего внедрения газогенераторных машин в народном хозяйстве, считать необходимым организовать заготовки дровяного топлива для этих машин (дровяных чурок) и создании централизованного руководства этим делом. Для чего обязать Наркомнефть создать специальный главк в своей системе по заготовке дровяных чурок, прикрепив к нему соответствующие лесозаготовительные предприятия.

3. Генеральному штабу определить районы внедрения газогенераторных машин и в соответствии с этим разработать план накопления запасов топлива для газогенераторных машин.

4. Вследствие чрезвычайно низкой обеспеченности емкостями для горюче-смазочных материалов Красной Армии (всего 30% потребностей) и неудовлетворительного выполнения планов строительства емкостей в 1938— 39 гг., просить Правительство обязать Наркомнефть усилить строительство емкостей в пунктах по указанию Генерального штаба Красной Армии, пересмотрев систему существующего строительства и сократить все ненужные вспомогательные сооружения к ним.

Обязать Наркоматы автотранспорта производить строительство бензоколонок на направлениях по указанию Генерального штаба Красной Армии.

5. Предложить Генеральному штабу Красной Армии совместно с Управлением снабжения горючим Красной Армии:

а) пересмотреть план строительства емкостей в соответствии с потребностями в горюче-смазочных материалах по направлениям;

б) разработать план завоза горюче-смазочных материалов на 1940 г. и 1941 г. с учетом условий театров военных действий.

6.  В целях наилучшего обеспечения Красной Армии тарой под горючее, просить Правительство обязать соответствующие наркоматы прикрепить для Красной Армии заводы, производящие тару, приравняв заказ по таре ко всем остальным военным заказам.

7. Управлению снабжения горючим Красной Армии разработать четкую систему питания горючим частей Красной Армии, установив для войсковых автобатальонов основной тарой — бочки, перевозящиеся на прицепах, а армейские средства иметь однотипные и грузоемкие, прекратив существующую кустарщину в этом деле.

8. Отметить, что Управление снабжения горючим Красной Армии по-настоящему не боролось за развитие базы высокооктанового топлива и налаживание порядка в тарном хозяйстве.

9. Для выработки окончательного проекта постановления по системе снабжения горюче-смазочными материалами, избрать редакционную комиссию в составе: тт. Павлова, Котова, Локтионова (председатель), Гусева и Акулинина.

Слушали: 2. Доклад начальника Управления АБТВ командарма 2-горанга т. Павлова о системе снабжения автотранспортом. Постановили: 1. По легковым автомашинам.

1) Легковые автомашины ГАЗ-АА* с вооружения снять, заменив их машинами М-1, а в будущем машинами М-2 с двумя ведущими колесами.

2)  ЗИС-101 с вооружения снять, оставив их пока только на снабжении центрального и окружных аппаратов.

3) Ввести на вооружение армии малолитражные автомашины.

4) «Пикап» с двумя ведущими колесами оставить на вооружении.

2. По грузовым и специальным автомашинам.

1) Автомашины ГАЗ-АА, ГАЗ-AAA, ЗИС-5, ЗИС-6 оставить на вооружении.

2) ЯГ-6 оставить на вооружении.

3) Предложить Санитарному управлению Красной Армии в кратчайший срок пересмотреть внутреннее оборудование санитарных машин, сделав их более удобными для перевозки раненых.

4) Пожарные машины существующих типов оставить на вооружении.

3. По газогенераторным автомашинам.

Оставить на вооружении и принять меры к внедрению в армию газогенераторных автомашин в необходимых количествах, обуславливаемых оперативной целесообразностью.

4. По вездеходам.

1) Оставить на вооружении вездеходы ГАЗ-60, ЗИС-22, ЗИС-33.

2) Разработать новый тип вездехода, обеспечивающий проходимость механизированной артиллерии и мото-мехчастей.

5. По автобусам.

1) Оставить на вооружении существующие типы штабных автомашинавтобусов и сконструировать новый тип штабной машины на вездеходе.

6. По мотоциклам.

1) Отметить, что производство по мотоциклостроению у нас слабое. Просить Правительство принять меры к расширению баз мотоциклетного производства.

2) Мотоциклы ИЖ-7 и Л-300 с производства снять.

3) Мотоциклы НАТИ оставить в армии до износа.

4)  Мотоциклы АМ-600 оставить на вооружении и считать их основным типом.

5)  Мотоциклы ИЖ-8 оставить на вооружении до поступления в армию мотоцикла Л-8.

7. По тракторам.

1) Трактор «Ворошиловец» — оставить на вооружении со следующей заменой его новым трактором на базе танка Т-34.

2)  Трактор «Коминтерн» (с производства уже снят) пока оставить в армии, но ввиду того, что армии нужен массовый трактор 7—8 тонн и снятия с производства трактор «Коминтерн»; поручить Генеральному штабу разработать новые тактико-технические требования к массовому трактору, обеспечивающие ему нормальную работу в условиях армии. АБТУ и АУ — установить среднюю скорость нормальной эксплуатации массового трактора и разработать тормозную систему к нему.

3)  Трактор СТЗ-5 (транспортный и для перевозки дивизионной артиллерии) оставить на вооружении. Одновременно АБТУ принять меры к разработке нового среднего трактора для дивизионной артиллерии с учетом пуска его на производство в 1941 году.

4) СТЗ-3 (с/х трактор) оставить на вооружении, постепенно заменяя его трактором СТЗ-5.

5) Трактор СТЗ-50 оставить на производстве, заменив его в будущем трактором СТЗ-65.

6) Трактор «Сталинец-65» оставить на вооружении до массового поступления тракторов «Сталинец-2».

7) Трактор «Коммунар» с вооружения снять и передать в народное хозяйство. Вместо него использовать трактор СТЗ-5.

.   8) Трактор «Комсомолец» оставить на вооружении с последующей заменой его трактором на базе танка Т-40.

9) Признать необходимым — перевести все трактора на единое топливо.

8. По прицепам.

1) Констатировать, что производство прицепов у нас развито слабо, благодаря чему прицепов в армии мало. Просить Правительство расширить производство прицепов.

2) Оставить на вооружении только 2 типа прицепов, а именно: в 2 и 3 тонны.

Для составления проекта постановления по автотранспорту назначить комиссию в составе: тт. Павлова (председатель), Савченко, Лебедева, Воронова, Алексеева.

Вечер 8-го, день 9 мая предоставить комиссиям для работы по составлению проектов предложений по системам вооружения, которые должны быть представлены к 12 час. 10 мая 1940 г.

Председатель (Кулик)'

РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2736. Л. 25-30. Подлинник (11773).

8 мая 1940 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о необходимости "произвести сдачу и приемку дел по НКО", а К.Е.Ворошилову было предложено сдать дела С.К. Тимошенко "в течении не более 10 дней". В тот же день подобное решение принял и СНК СССР. Таким образом "Акт приема наркомата обороны СССР С.К.Тимошенко от К.Е. Ворошилова"был составлен примерно в середине мая 1940 г. (точная дата неизвестна).

Он, в какой-то степени, отражает состояние ВВС РККА на данный период, то есть спустя полтора месяца после окончания советско-финляндской войны, из-за которой, собственно, и произошло обновление руководства НКО. В разделе "Состояние родов войск" ВВС РККА рассматриваются сразу вслед за пунктом 1, посвященному пехоте. Данный материал насыщен острыми критическими замечаниями по поводу состояния и развития ВВС и его составляющих компонентов. Фактически, критике подвергалась практически вся существовавшая на то время структура ВВС.

В числе этих замечаний - было отмечено, в частности, отставание в развитии матчасти ВВС за последние три года по сравнению с западными странами, в том числе - отсутствие пикирующих бомбардировщиков, отставание во внедрении современных типов самолетов и крупнокалиберного вооружения; неудовлетворительный количественный и качественный учет самолетов и моторов; недостаточность складов авиамеханического имущества и аэродромной сети; требующая пересмотра организация ВВС и авиабаз, недостаточная подготовленность летно-технического состава; высокая аварийность в авиации184. По прочтении этого документа может сложиться впечатление о кризисном состоянии советской военной авиации в период сразу же после окончания войны с Финляндией.

О каком же отказе и о каких "мифах о несокрушимой мощи советской авиации" вообще может идти речь? Ведь к моменту подготовки соответствующего Акта не все немецкие самолеты успели даже поступить на испытания в соответствующие НИИ, а знаменитый доклад И.Ф. Петрова еще не стал достоянием советского военно-политического руководства? Впечатления же советских специалистов от первых поездок в Германию, на которых, безусловно, знакомство с немецким авиапромом произвело сильное впечатление, все-так, вряд ли будет справедливо сравнивать с итогами применения ВВС РККА в крупнейшей кампании начала Второй мировой войны, где в качестве противника выступала авиатехника из Великобритании, Италии, Франции.

Таким образом можно сделать вывод, что многие вопросы советско-германских авиационных связей требуют дальнейшего исследования. Вместе с тем необходимо отметить ошибки и просчеты советской технической политики в этот период и постепенно освобождаться от имеющих хождение стереотипов в восприятии как советской авиации, так и авиации ее будущего противника (11684).

8 мая 1940 г. вышел Приказ с объявлением Указов Президиума Верховного Совета СССР о назначении К.Е. Ворошилова заместителем председателя СНК СССР и председателем Комитета Обороны при СНК СССР, С. К. Тимошенко — Наркомом Обороны СССР № 110.

Объявляю Указы Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 г.

1) о назначении Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и председателем Комитета Обороны при СНК СССР;

2) о назначении Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко Народным комиссаром обороны СССР.

Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза С. Тимошенко

Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и председателем Комитета Обороны при СНК СССР

Назначить Маршала Советского Союза Климента Ефремовича Ворошилова заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и председателем Комитета Обороны при Совете Народных Комиссаров СССР с освобождением от обязанностей Народного комиссара обороны СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин Москва, Кремль. 7 мая 1940 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко Народным Комиссаром Обороны СССР

Назначить Маршала Советского Союза Семена Константиновича Тимошенко Народным комиссаром обороны СССР с освобождением его от обязанностей командующего Киевским особым военным округом.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин

Москва, Кремль. 7 мая 1940 г. (10623).

8 мая 1940 г. вышел Приказ НКО с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении воинских званий высшего командного состава Красной Армии” № 112.

Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 г. «Об установлении воинских званий высшего командного состава Красной Армии».

Народный комиссар обороты СССР Маршал Советского Союза С. Тимошенко

Установить следующие воинские звания высшего командного состава Красной Армии:

I. Для общевойсковых командиров:

1) Генерал-майор.

2) Генерал-лейтенант.

3) Генерал-полковник.

4) Генерал армии.

5) Маршал Советского Союза.

II. Для командиров родов войск

А. Артиллерия

1) Генерал-майор артиллерии.

2) Генерал-лейтенант артиллерии.

3) Генерал-полковник артиллерии.

Б. Авиация (в том числе морская)

1) Генерал-майор авиации.

2) Генерал-лейтенант авиации.

3) Генерал-полковник авиации.

В. Танковые войска

1) Генерал-майор танковых войск.

2) Генерал-лейтенант танковых войск.

3) Генерал-полковник танковых войск.

Г. Войска связи

1) Генерал-майор войск связи.

2) Генерал-лейтенант войск связи.

3) Генерал-полковник войск связи.

Д. Инженерные войска

1) Генерал-майор инженерных войск.

2) Генерал-лейтенант инженерных войск.

3) Генерал-полковник инженерных войск.

Е. Технические войска (химические, железнодорожные, автомобильные, топографические)

1) Генерал-майор технических войск.

2) Генерал-лейтенант технических войск.

3) Генерал-полковник технических войск.

III Для интендантов:

1) Генерал-майор интендантской службы.

2) Генерал-лейтенант интендантской службы.

3) Генерал-полковник интендантской службы.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин

Москва, Кремль. 7 мая 1940 г. (10622).

8 мая 1940 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о необходимости «произвести сдачу и приемку дел по НКО», а К.Е. Ворошилову было предложено сдать дела С.К. Тимошенко «в течение не более 10 дней». В тот же день подобное решение принял и СНК СССР. Таким образом, этот документ был составлен примерно в середине мая 1940 года (точная дата неизвестна). Он в какой-то степени отражает состояние ВВС РККА на данный период, то есть спустя полтора месяца после окончания советско-финляндской войны, из-за которой, собственно, и произошло обновление руководства НКО.

В разделе «Состояние родов войск» ВВС РККА рассматриваются сразу вслед за пунктом 1, посвященным пехоте. Данный материал насыщен острыми критическими замечаниями по поводу состояния и развития ВВС и его составляющих компонентов. Критике подвергалась практически вся существовавшая на то время структура ВВС. В числе этих замечаний было отмечено, в частности, отставание в развитии матчасти ВВС за последние три года по сравнению с западными странами, в том числе отсутствие пикирующих бомбардировщиков, отставание во внедрении современных типов самолетов и крупнокалиберного вооружения; неудовлетворительный количественный и качественный учет самолетов и моторов; недостаточность складов авиамеханического имущества и аэродромной сети; требующая пересмотра организация ВВС и авиабаз, недостаточная подготовленность летно-технического состава; высокая аварийность в авиации (Русский архив: Великая Отечественная. Т. 13 (2-1). Приказы народного комиссара обороны СССР. 1937-21 июня 1941 года. С. 302-303.).

По прочтении этого документа может сложиться впечатление о кризисном состоянии советской военной авиации в период сразу же после окончания войны с Финляндией. Но следует критически подойти как к самой оценке, так и к выводам, в ней содержащимся. Так, что касается фразы «наркомат обороны (Управление Военно-Воздушных Сил) не проявил достаточной инициативы и настойчивости по внедрению более современных типов самолетов», необходимо отметить, что это был вопрос, который нужно было решать на базе развития технологий, а не на чисто волевых решениях. Авиамоторостроение в СССР на рубеже 1930-х - 1940-х годов, пожалуй, было самым слабым местом в обеспечении быстрого и успешного развития ВВС РККА.

Относительно тыловых служб, организации ВВС, аэродромной сети можно отметить, что подобные проблемы, во-первых, присутствовали и в ВВС практически всех развитых стран мира, а во-вторых, были решаемы во многом гораздо проще и быстрее, чем, например, трудоемкое освоение новых технологий, требующее значительных затрат средств и времени.

Таким образом следует, что подобная картина, преподнесенная в столь мрачных тонах, была не только объективным отражением собственно состояния советских ВВС, которые, как и ВВС любого государства мира, имели свои достоинства и недостатки, но и свидетельством критики и нападок на самого К.Е. Ворошилова, снимаемого со своего поста. Отметим, что из проводимых после смещения К.Е. Ворошилова мероприятий некоторые имели отрицательные последствия, а некоторые из тех, в отсутствии которых он обвинялся, так и не были проведены в жизнь и при новом руководстве НКО.

Следует отметить, что еще до сдачи дел К.Е. Ворошилов подготовил доклад о боевых действиях против Финляндии для пленума ЦК ВКП(б) 28 марта 1940 года, то есть две недели спустя после окончания войны. В этот доклад лично И.В. Сталиным были внесены поправки, которые свидетельствовали именно о положительной оценке, данной им ВВС РККА. В частности, в разделе «Слабые стороны финнов», написанном И.В. Сталиным, говорилось следующее:

«3. Авиации у финнов было несравненно меньше, чем у нас.

5. Финское командование... недооценило силу нашей артиллерии и авиации и силу нашей Красной армии» (Цит. по: Неопубликованный доклад наркома обороны СССР К.Е. Ворошилова на пленуме ЦК ВКП(б) 28 марта 1940 года. С. 108.).

КЕ. Ворошилов отмечал: «Перечисляя недочеты, я говорил только о стрелковых войсках. Я... также не говорил о нашей авиации... недочеты этих войск в сравнении со стрелковыми войсками все же меньше, и качественно... иные». «Эти войска росли и развивались за счет лучших людей пехоты. Все это обеспечило вполне нормальную, а во многих случаях вполне хорошую боевую деятельность и нашей артиллерии, и авиации, и танковых, и других войск». «Много и с каждым днем все лучше и лучше действовала наша авиация» (11710,409).

За рубежом:

8 мая 1940 в Норвегии высадилась польская бригада, прибывшая из Франции (4963 ).

8 мая в 1940 году британский парламент после яростных дебатов вынес вотум недоверия правительству Н.Чемберлена 281 голосами против 200 (14885).

Авиапромышленность:

9 мая 1940 состоялось заседание Техсовета при НИИ ВВС, на котором были определены основные недостатки ББ-22 (Як-2) (4069,37-55).

9 мая 1940 года было подготовлено письмо К.Е.Ворошилову:

При голосовании Вами проекта КО о постройке опытного 2-х моторного морского бомбардировщика конструкции Самсонова, Вами поставлено этому самолету обязательное требование пикирующего бомбардировщика.

НКВМФ - Кузнецов просит снять это требование, как невыполнимое для данного типа самолета по следующим причинам:

1. При расчетном весе, запроектированного самолета в 12 тонн, требование пикирования вызовет утяжеление конструкции на 1,5 тонны, вследствие чего дальность полета сократиться вдвое.

2. Самолет предназначается для постановки мин и как торпедоносец дальнего действия; мины же и торпеды сбрасываются на горизонтальном полете.

3. Конструкция лодки не позволяет производить бомбометание с пикирования подвешенных под плоскостями бомб.

4. Работы по постройке морского пикирующего бомбардировщика в НКАП ведутся.

Секретариат КО считает возможным согласиться с просьбой Кузнецова Н.Г. (3395,76).

9 мая 1940 года на основании проведенных войсковых испытаний было проведено заседание Техсовета при НИИ ВВС.

Техсовет констатировал, что максимальная скорость самолета снизилась до 515 км/час вместо 567 км/час, время набора 5000 м - 7,7 мин., практический потолок 8900 м дальность полета звеном на высоте 5000 м 630 км и к тому же на самолете выявлено 183 дефекта.

В предъявленном виде самолет без устранения дефектов к эксплуатации в частях ВВС не может быть допущен (3489).

9 мая 1940 закончились заводские испытания ОКО-6 2М-88 (2090,132).

9 мая 1940 года закончились заводские испытания двухмоторного, одноместного пушечного истребителя ОКО-6 2 М-88бр.

Практический потолок – 11100 м

Потолок на одном моторе (с убранным шасси) – 4400 м

Дальность на 0,9 Vmax нормальная – 700 км

Дальность на 0,9 Vmax с перегрузкой – 1250 км

Время виража на Н – 1000 м – 20 сек.

На самолете проделаны фигуры: виражи, петли, перевороты, боевые развороты, срывы в штопор. На фигурах самолет ведет себя нормально.

Проверено пикирование до скорости 640 км/час по прибору на Н=4000 м. Поведение нормальное.

Взлет и посадка просты. Тенденций к разворотам и сваливанию на крыло нет. Управляемость хорошая. Путевая, поперечная, спиральная устойчивость хорошие. Продольная устойчивость на задних центровках (29,8-31,6 САХ) недостаточная. Самолет нейтрален с зажатым управлением. На втором экземпляре этот дефект полностью устраняется путем изменения центровки до 24-28, 5 САХ.

Вооружение отстреляно на земле и в воздухе и работает надежно.

Таким образом, так как самолет имеет большую дальность (1250 км), прекрасную защиту летчика и сильный огонь (батарея из пушек ШВАК калибром 20 мм и 1100 снарядов к ним) то даже при Vmax=570 км/час он с моей точки зрения, может отлично справляться со своей основной тактической задачей – борьба с бомбардировщиками. Уже сегодня он будучи равен по силе огня и дальности с "Мессершмитт 110" превышает его по скорости на 50 км/час.

Однако, главное заключается в том, что все указанные выше данные являются минимальными и не позднее августа 1940 года будут значительно улучшены.

В настоящее время на втором экземпляре этого самолета заканчивающегося постройкой в июне 1940 года проделано следующее:

Поставлены редукторные моторы М88 (вместо прямых М88, что значительно увеличивает к.п.д. винта.

Улучшена аэродинамическая форма капотов.

Улучшена аэродинамическая форма фонаря пилота.

Значительно улучшено производственное изготовление и отделка самолета.

Эти мероприятия полностью гарантируют получение на втором экземпляре с серийными моторами М-88 максимальной скорости не ниже 610 км/час с одновременным улучшением скороподъемности и дальности.

С установкой на самолет моторов М88/А, что можно сделать не позднее июля 1940 года, максимальная скорость самолета может быть увеличена до 625-630 км/час.

Все эти улучшения производства без существенных конструктивных изменений и поэтому безболезненно могут быть осуществлены даже на самолетах запущенных в серию.

Этим не ограничиваются возможности самолета, так как еще в этом году, тоже без крупных переделок возможно осуществить установку моторов М90 при которых V так увеличится до 670-680 км/час.

Одновременно с работой по увеличению скорости проводятся работы по усилению вооружения.

Самолет допускает установку следующих вариантов вооружения (кроме установленной пушечной батареи).

Батареи из 4-х пулеметов системы Березина ф=12,7 мм

Батареи из 8 пулеметов Шкасс ф=7,62 мм

Батареи из 2-х пушек Таубина калибром 23 мм и двух пулеметов Березина калибром 12,7 мм.

При всех вариантах стрелково-артиллерийского вооружения возможна подвеска:

4-х РС по 50 кг или

одной бомбы в 500 кг

Таким образом, самолет может быть использован дополнительно, как пикирующий бомбардировщик и штурмовик.

Эти перегрузки возможны потому, что машина имеет Па=15.

В случае Вашего решения о внедрении этого самолета в серию, считаю необходимым немедленно начать подготовку производства, так как для его серийной постройки необходимо предварительно и заблаговременно решить следующие вопросы:

Изготовление металлической брони

Изготовление прозрачной брони

Изготовление хромансилевых профилей (по стандарту ВИАМ)

Обеспечение производственной базой по поставке листового электрона и электронного литья (7647, 57-58).

9 мая 1940 начались летные испытания второго И-200 (1021,66) c АМ-35А (2090,133) и летал М.Н.Якушин (3549).

По немцам именно на втором прототипе была достигнута скорость 651 км/час.

9 мая 1940 совершил первый вылет второй опытный экземпляр И-200, а 13 мая начались наземные испытания вооружения на третьем экземпляре. Микоян даже сделал попытку выполнить приказ о сдаче И-200 на госиспытания. Но заданный срок 20 мая выдержан не был. Второй и третий экземпляры были предъявлены 10 июня, но приняты не были из-за недоведенности ВМГ (перегрев). Тем не менее ритуальное действие было совершено, и далее Микоян спокойно продолжил доводку самолета на заводских испытаниях (19734).

9 мая 1940 Якушин облетал второй И-200 № 6102. На "дублере" опробовали 11 вариантов системы охлаждения, и каждый давался тяжело: температура масла достигала 112° С, а воды - 125°. Как указано в документах той поры, кипеть им не давало избыточное давление, вне рубашки охлаждения оно падало, вода резко вскипала, и пар разрывал обечайку радиатора. Добавляли хлопот и не связанные с этим факторы. Например, 12 мая в полете на замер температур воды и масла разрушилась крыльчатка ПЦН, осколки нашли даже в кабине. Нагнетатель заменили к 3 июня, но мотор не заработал, и самолет начал летать только через неделю. Хотя доводка мотоустановки была еще далека до завершения, 24 мая Екатов "привез" на И-200-1 рекорд - 648 км/ч в горизонтальном полете, и это без форсажа! (11938).

9 мая 1940 на И-200 была достигнута скорость 651 км/ч. Авторство Н.Н.П. отметили премией и перевели его КБ на другой завод (88,153).

9 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-2 был выполнен первый вылет (2988).

9 мая 1940 М.Н. Якушин совершил первый полет на втором И-200 (11757).

9 мая 1940 Якушин облетал второй И-200 №6102. На «дублере» опробовали 11 вариантов системы охлаждения и каждый давался тяжело: температура масла могла достигать 112°С, а воды - 125°С, а кипеть им не давало избыточное давление. Вне рубашки охлаждения оно падало, там вода резко вскипала, и пар разрывал обечайку радиатора. Добавляли хлопот и не связанные с этим неприятности, например 12 мая в полете на замер температур воды и масла разрушилась крыльчатка приводного центробежного нагнетателя мотора, осколки нашли даже в кабине. ПЦН заменили к 3 июня, но мотор «с ходу» не заработал, и самолет начал летать только через неделю (21696).

9 мая 1940 года гл. конструктор завода N 1 Микоян писал письмо N 4546 Шахурину.

Довожу до Вашего сведения, что самолет И-200 N 6102 (2-й опытный экземпляр) 9/V-40 года закончил наземные испытания (рулежка и гонка мотора на земле).

Испытания дали удовлетворительные результаты и самолет готов к первому вылету, на что прошу Вашего разрешения.

Акт комиссии о готовности самолета к вылету прилагается.

Приложение: упомянутое (1193,218).

9 мая 1940 г. первый полет на И-200 № 02 выполнил М.Н.Якушин, а 13 мая на третьей машине начались наземные испытания стрелкового вооружения с работающим мотором и штатными синхронизаторами (9984).

На 9 мая 1940 года, согласно докладу в КО, заводские испытания И-26-11 были проведены на 80% (на самолете оставалось провести отстрел и доводку вооружения). В докладе также отмечалось, что основным тормозом в проведении испытаний являлись: неудовлетворительная работа мотора М-105, низкое качество покрышек и тормозных колес. Эскалация военных событий в Европе - вторжение немецкого Вермахта 10 мая в Бельгию, Люксембург, Нидерланды, - стала причиной досрочного завершения заводских испытаний (12048).

9 мая 1940 с ЦА в Чкаловскую в НИИ ВВС перегнали До-215 (2872,40).

9 мая 1940 один из двух До-215 перегнали на аэродром НИИ ВВС в подмосковную Чкаловскую для летных испытаний. Ведущими по машине были инженер Н. Куликов, летчик К.Долгов и штурман В.Соколов. Другую машину отправили на завод №156, где ее всесторонне изучили и составили техническое описание (9663).

9 мая в 1940 году в "Чкаловском" начались летные испытания закупленного в Германии бомбардировщика «Do-215». Ведущими по машине назначили инженера Н.С.Куликова, летчика А.К.Долгова и штурмана Соколова. Do-215 представлял собой цельнометаллический высокоплан классической схемы. Алюминиевые сплавы, электрон и высококачественные стали являлись основными конструкционными материалами самолета. Для улучшения взлетно-посадочных характеристик на крыле располагались закрылки и зависающие элероны. Оперение было двухкилевым, с регулируемым в полете углом установки стабилизатора. С целью уменьшения нагрузок на командные органы управления на рулях направления устанавливались триммеры, а на элеронах и руле высоты - флетнеры. Двухколесное шасси убиралось вместе с хвостовым колесом (14886).

Не позднее 9 мая 1940 г.

Предложения подкомиссии по системе вооружения ВВС Красной Армии'

Раздел I

Типаж самолетов ВВС КА до 1943 г.

1. Истребители:

а) Скоростной одноместный и одномоторный.

б) Скоростной двухмоторный.

2. Бомбардировщики:

а) Ближний одномоторный двухместный.

б) Средний двухмоторный 3—4-местный.

в) Дальний двухмоторный 4-местный

г) 4-моторный ночной и транспортный 7—8-местный.

Примечание: Ближний и средний бомбардировщики должны быть пикирующими.

3. Штурмовики:

а) Бронированные одноместные.

4. Разведчики:

Для выполнения разведки необходимо использовать истребительные и бомбардировочные самолеты, соответственно оборудовав для выполнения разведки эти самолеты.

5. Транспортные и санитарные:

а) Двухмоторные типа «Дуглас».

б) Двухмоторные легкие типа «Драгон».

6. Связи:

а) Типа «Аист», трехместный, с отличным обзором, оборудованные радио.

7. Корректировщик:

а) Трехместный, с отличным обзором и хорошими средствами связи.

С хорошим диапазоном скоростей и обязательно со средствами оптического наблюдения.

8. Учебные и тренировочные:

а) Первоначального обучения типа У-2, двухместный.

б) Учебно-тренировочные 2-местные, одномоторные.

в) Учебно-тренировочные одноместные, одномоторные.

г) Учебно-тренировочный 2-моторный и 2—3-местный.

А. Скорость

1. Истребители:

1940	г. — 560—600 км/ч;

1941	г. — 650 км/ч;

1942	г. — 700 км/ч;

1943	г. — 750 км/ч.

2. Ближние одномоторные бомбардировщики:

1940	г.-475-500 км/ч;

1941	г. — 550 км/ч;

1942	г. — 600 км/ч;

1943	г. — 650 км/ч.

3. Средние двухмоторные бомбардировщики:

1940	г. — 500—550 км/ч;

1941	г. — 600 км/ч;

1942	г. — 650 км/ч;

1943	г. — 700 км/ч.

4. Дальние двухмоторные бомбардировщики:

1940	г. - 480-500 км/ч;

1941	г. — 650 км/ч;

1942	г. — 600 км/ч;

1943	г. — 650 км/ч.

Б. Дальность полета и практический потолок

Для истребителей нормальная дальность на 0,9 от максимальной скорости — 800 км, и с перегрузкой — 1100 км.

Для ближних одномоторных бомбардировщиков нормальная дальность на 0,9 от максимальной скорости — 1000 км.

Для средних двухмоторных бомбардировщиков нормальная дальность — 1200 км на 0,9 от максимальной скорости и с перегрузкой — 2000 км (на 0,9 от максимальной скорости).

Для дальних двухмоторных бомбардировщиков нормальная дальность — 5000 км на 0,8 от максимальной скорости.

Для штурмовиков нормальная дальность на 0,9 от максимальной скорости — 800 км.

Практический потолок самолетов кроме штурмовиков и ближних одномоторных бомбардировщиков должен быть:

1940-41 гг, - 10 000-12 000 м;

1942-43 гг. - 12 000-13 000 м.

В. Вооружение

1. Истребители

А. Скоростные одноместные одномоторные:

Вариант 1:	2 синхронных пулемета 7,62 мм.

Запас патрон — 1200 шт.

Одна пушка 23-мм через вал редуктора мотора.

Запас снарядов — 100 шт.

Вариант 2:	2 синхронных пулемета 7,62 мм.

Запас патрон — 1200 шт.

2 синхронных пулемета 12,7 мм.

Запас патрон — 500 шт.

На всех самолетах предусматривается съемная установка 8 шт. РС-82.

В перегрузочном варианте предусматривается подвеска 2 — ФАБ-100 или 4 — ФАБ-50, или 2 — ВАП’ов.

Б. Скоростные двухмоторные:

Вариант 1:	Две пушки 23-мм.

Запас снарядов — 240 шт.

4 пулемета 7,62 мм.

Запас патрон — 2000 шт.

Вариант 2:	4 пулемета 12,7 мм.

Запас патрон — 1600 шт.

1 пушка 23-мм.

Запас снарядов — 120 шт.

На всех самолетах предусматривается установка 8 шт. PC-132 мм.

В перегрузочном варианте предусматривается подвеска со съемными бомбодержателями 1 — ФАБ-500, или 2 — ФАБ-250, или 4 —

ФАБ-100 для бомбометания с пикирования.

2. Бомбардировщики

А. Ближние одномоторные двухместные

1. Стрелковое вооружение:

1 синхронный пулемет 7,62 мм.

Запас патрон — 600 шт.

1 скорострельный пулемет 7,62 мм на турели (3000—3500 выстрелов в минуту).

Запас патрон — 1200 шт.

2. Бомбардировочное вооружение:

Нормальная внутренняя бомбовая нагрузка — 400—600 кг.

1) ФАБ-250 — 2 шт. (допускается наружная подвеска).

2) ФАБ-100 — 4 шт.

3) ФАБ-50 - 8 шт.

4) АО-25 - 20 шт.

5) АО-10 — 40 шт.

6) АО-2,5 - 160 шт.

7) ЗАБ-2,5 или ЗАБ-1 — 140—160 шт.

3. Химическое вооружение:

1) 2-ВАП - 200.

2) Химические] ампулы диаметром 125 мм или 265 мм (подвешиваются на тех же держателях, что и бомбы АО-2,5 и ЗАБ).

Б. Средний двухмоторный

1. Стрелковое вооружение:

Вперед[и] — 1 пулемет 7,62 мм, патрон — 500 шт. для штурманов.

На верхней средней установке — 1 пулемет 12,7 мм, патрон — 400 шт., и в нижней люковой установке — пулемет 7,62 мм с запасом патрон — 600 шт.

С таким вооружением иметь 50 % самолетов. На остальных 50 % самолетов вместо пулемета 12,7 мм оставить пулеметную спарку 7,6 мм.

2. Бомбардировочное и химическое вооружение:

Нормальная нагрузка — 1000 кг (внутренняя).

Варианты нагрузки:

1. ФАБ-1000 — 1 шт.

2. ФАБ-500 — 2 шт.

3. ФАБ-200 — 4 шт.

4. ФАБ-100- 10 шт.

5. ФАБ-50 — 20 шт.

6. АО-2,5 — 400 шт.

7. АО-10 — 80 шт.

8. Химические] ампулы диаметром 125 мм и диаметром 265 мм.

9. В АП-500 - 2 шт.

В. Бомбардировщики дальнего действия

1. Экипаж — 4 человека.

Стрелковое вооружение:

2 пулемета (спарка) 7,62 мм в передней установке для штурмана, запас патрон — 1000 шт.

Спарка на верхней и средней установке: 1 к.к. пулемет 12,7 мм, запас патрон — 400 шт. и 1 пулемет 7,62 мм, запас патрон — 1000 шт.

Спарка в люковой установке: 2 пулемета 7,62 мм, запас патрон — 1200 шт.

Бомбардировочное вооружение:

Нормальная бомбовая нагрузка — 1500 кг. Общая емкость бомбодержателей — 2000 кг.

Варианты бомбовой нагрузки (нормальные):

1. ФАБ-1000- 1 шт.

2. ФАБ-500 - 3 шт.

3. ФАБ-250 — 6 шт.

4. БРАБ-320 - 6 шт.

5. ФАБ-100 — 15 шт.

6. ЗАБ-200 - 30 шт.

7. ФАБ-50 - 30 шт.

8. РРАБ № 2 - 6 шт.

9. РРАБ № 3 - 6 шт.

10. Зажигательные бомбы калибра от 10 до 2,5 кг общим весом до 1000 кг.

11. УХАП-500 — 3 шт.

12. ВАП-500 - 3 шт.

13. Химические ампулы — 265 мм и 125 мм.

14. Для ночного бомбометания сверх указанных бомб вариантов должны подвешиваться 4 — САБ-50, или 4 — САБ-25 и для пристрелки ОБ — 2 ПАБ-15.

Г. Тяжелые бомбардировщики — многомоторные

Экипаж — 7—8 человек.

а) Стрелковое и пушечное вооружение:

1) Носовая установка — 7,62 мм пулемет с 750 шт. патронами.

2) Подфюзеляжная вперед — 7,62 мм пулемет с 750 патронами.

3) Средняя верхняя — 12,7 мм пулемет на турели с 350 патронами.

4) Хвостовая установка — 12,7 мм пулемет БС с ЗКО патронами.

5) Подшассийная установка — 2 7,62 мм пулемета по 750 патрон

на каждый.

б) Бомбардировочное вооружение:

Бомбовая нагрузка 2000 кг (внутренняя). Общая емкость 4000 кг.

Бомбовые варианты:

2 — ФАБ-1000

4 - ФАБ-500

8 —ФАБ-250

4 - РАБ № 2

4 - РАБ № 3

10 - БРАБ-200

4 - БРАБ-500

20 — ФАБ-100

80 - ФАБ-50

80 — ЗАБ-50т.г.

Для ночного бомбометания сверх указанных бомбовых вариантов должны подвешиваться 4 — САБ-50 или 4 — САБ-25.

в) Химическое вооружение:

4 — ВАП-1000 или химические] баки емкостью на 2500 л ОБ.

Хим[ические] ампулы — 125 и 265 [мм].

В транспортно-десантном варианте самолет должен брать следующую нагрузку: 50 чел. бойцов или груза 4000 кг, а также иметь оборудование на 20 мест для лежания для перевозки больных.

3. Штурмовики

А. Одноместные одномоторные

а) Стрелковое вооружение:

1 вариант: 4 крыльевых пулемета 7,62 мм, патрон — 4000 шт.,

1 пушка 23-мм через вал редуктора, снаряд[ов] — 120 шт.

2 вариант: 2 пушки 23-мм крыльевых, снарядов — 240 шт., 2 синхронных пулемета 7,62 мм, патрон — 1500 шт.

б) Бомбардировочное и химическое вооружение:

Нормальный вариант нагрузки — 250 кг (внутренняя).

Варианты: 1) АО-25 — 10 шт.

2) АО-20 - 10 шт.

3) АО-10 — 20 шт.

4) АО-2,5 — 100 шт.

5) АО-8 - 30 шт.

6) ФАБ-100-2 шт.

7) ФАБ-250 - 1 шт.

8) ВАП-200 — 1 шт. с дополнительным прибором «ЗВ».

9) УХАП-250 - 1 шт.

10) РС-82- 10 шт.

Размещение экипажа на многоместных самолетах должно быть возможно компактным. Летчик и штурман должны быть обязательно расположены в одной кабине с обеспечением непосредственной связи между ними.

Считать необходимым все самолеты выпускать с проектированными баками и с заполненными нейтральными газами.

Существующий протектор является недостаточно надежным, а самолеты в противопожарном отношении не гарантируют безопасность полета в боевых условиях.

Необходимо развернуть исследовательскую работу и испытания по изысканию более надежного протектора, заполнению баков нейтральным газом, устройству противопожарных перегородок и т. д.

Создание боевых самолетов с герметическими кабинами должно послужить основой для развития сверхвысотной боевой авиации, а также в дальнейшем послужить базой для решения задачи постепенной замены боевых высотных самолетов с открытыми кабинами самолетами с герметическими кабинами. Для этой цели каждый из опытных самолетов истребителей, дальних бомбардировщиков и разведчиков в одном из экземпляров должны строиться с герметической кабиной.

Считать необходимым все самолеты выпускать полностью экранированными и металлизированными.

Для обеспечения простоты пилотирования боевых самолетов должна быть обеспечена хорошая устойчивость на всех режимах полета.

Тормозные приспособления на существующих боевых самолетах не удовлетворяют современным требованиям. Необходимо принять решительные меры к доводке тормозных приспособлений с тем, чтобы потребные размеры аэродромов для современных самолетов были максимально сокращены.

Раздел II

Самолеты, оставляемые на вооружении; самолеты, подлежащие снятию с вооружения и передаче в учебные заведения и ОФИ

1. Самолеты И-153, И-16 [с моторами] М-62 и М-63, СБ, ДБ-3 — оставить на вооружении.

2. Самолеты СБ с моторами М-100 (1378 шт.)’ по мере замены самолетами СБ-2 [с моторами] М-103 передать в вузы и резервные части.

3. Самолеты И-16 с [моторами] М-25 двухпулеметные в количестве 1465 [шт.]’’ по мере замены их самолетами И-16 с М-63 обратить на укомплектование школ и резервных частей.

4. Самолеты И-15-бис в количестве 1882 [шт.] по мере замены их с вооружения истребительных частей снять и обратить на укомплектование вузов, резервных частей и вооружение штурмовых частей.

5. Самолеты Р-5, ССС, P-Зет по мере замены обратить на укомплектование вузов.

6. Самолеты ТБ-3 в количестве 606 [шт.], годных для полетов без капитального ремонта, оставить на вооружении как транспортные, остальные использовать на запасные части.

7. Самолеты ДИ-6 в количестве 121 [шт.] оставить на вооружении одного полка в САВО, остальные использовать на запасные части.

8. Самолеты ТБ-1 в количестве 66 [шт.] с вооружения снять, годные передать гражданским организациям, остальные — в ОФИ.

9. Самолеты Р-6 в количестве 167 [шт.] с вооружения снять, годные передать в гражданские организации, негодные — в ОФИ.

10. Самолеты Р-10 в количестве 356 [шт.] снять с вооружения и передать в вузы.

11. В текущем году перейти на выпуск модифицированных самолетов СБ (с моторами М-105, с радиаторами в крыле) со скоростью 485—500 км/ч.

12. Из числа проходящих испытания опытных самолетов принять в текущем году на вооружение и запустить в серийное производство лучшие по летным характеристикам:

а) один тип истребителя с мотором воздушного охлаждения;

б) один тип истребителя с мотором жидкостного охлаждения;

в) истребитель двухмоторный одноместный;

г) истребитель двухмоторный многоместный;

д) один тип двухмоторного дальнего бомбардировщика;

ж) один тип пикирующего бомбардировщика;

з) один тип штурмового бронированного самолета.

Раздел III

По авиационным моторам

1. Состояние нашего серийного моторостроения на май 1940 г. характеризуется отставанием его от передовых заграничных стран на 1,5—2 года (по основным данным) и значительно меньшим сроком службы, чем у заграничных моторов. Кроме того, даже в пределах этих сроков службы надежность наших моторов М-87 и М-62 — недостаточная.

2. Моторы М-105 и М-88, внедряемые в настоящее время в серийное производство, и мотор М-63, внедряемый в настоящее время в эксплуатацию, по основным данным практически равноценны заграничным моторам «Даймлер-Бенц ДБ-601», последнему варианту «Пратт—Уитней», «Туин—Осп» и «Райт ДЖИ-205», выпускаемые в серии около 1,5 лет.

Для обеспечения надежной работы этих моторов в эксплуатации необходимо устранить у мотора М-63 заклинивание втулки нижней головки главного шатуна, у мотора М-105 выбрасывание масла из картера и падение давления масла на высотах больше расчетной, у мотора М-88 уступы зеркала цилиндров и задир поршней при высоких температурах масла и головок цилиндров, а также доработать карбюраторы этих моторов (у М-88 и М-63 — по автоматике высотного корректора, у М-105 — по узлу поплавковой камеры). Доработку всех этих вопросов необходимо закончить не позднее 1 июля 1940 г.

3. Решениями правительства был утвержден план постройки ряда мощных моторов (М-120, М-90, М-71, АМ-36, М-250 и М-300), которые должны были вывести наше моторостроение на уровень заграничного. Но сроки, установленные правительством по этим моторам, промышленностью не выполнены. Дальнейшая затяжка работ по их постройке и доводке может привести к тому, что наше отставание от заграницы по моторам не только не уменьшится, а еще и увеличится.

4. Установить следующий типаж бензиновых моторов для ВВС Красной Армии на 1940—1943 гг.:

а) 80—120 л.с. (невысотный) для самолетов первоначального обучения;

б) 200—300 л.с. на высоте 2000—3000 м для тренировочной авиации и самолетов связи;

в) 1000—1200 л.с. на высоте 6000—8000 м для серийных истребителей и бомбардировщиков 1941—42 гг.;

г) 1500—2000 л.с. на высоте 6000—8000 м для серийных истребителей и бомбардировщиков 1941—42 гг.;

д) 2500—3500 л.с. на высоте 8000—10000 м для серийных бомбардировщиков 1942—43 гг.

Удельный вес моторов — не более 1,3 кг/л.с. для мощностей 80—120 л.с., не более 0,9 кг/л.с. для мощностей 200—300 л.с. и не более 0,5 кг/л.с. для мощностей 1000 л.с. и выше.

Удельный вес лоб-моторов жидкостного охлаждения для боевой авиации — не более 6 кв см/л.с. для мощности 1000-1500 л.с. и не более 5 кв см/л.с. для мощностей выше 1500 л.с.

Габаритный диаметр моторов воздушного охлаждения для боевой авиации не более 1300 мм.

Удельный расход топлива на крейсерской мощности для моторов жидкостного охлаждения — не более 230 г/л.с.ч.

Удеальный расход топлива на крейсерской мощности для моторов воздушного охлаждения — не более 240 г/л.с.ч.

Топливо для моторов с мощностью 80-120 л.с. — автомобильный бензин с октановым числом не более 59.

Октановое число топлив для моторов с мощностью от л.с. и выше не более 87 для мощностей 200—300 л.с. и не более 93 для мощностей 1000 л.с. и выше.

Срок службы моторов между переборками не менее 250 часов для мощностей 1000 л.с. и выше, не менее 300 часов для мощностей 200-300 л.с. и не менее 350 часов для мощностей 80—120 л.с.

5. Установить следующий типаж авиадизелей для ВВС Красной Армии на 1940—43 гг.:

а) 80—120 л.с. (не высотный) для самолетов первоначального обучения;

б) 1000—1200 л.с. на высоте 6000—8000 м для серийных дальних бомбардировщиков и транспортных самолетов 1941—42 гг.;

в) 2000 л.с. на высоте 8000—10000 м для серийных дальних бомбардировщиков 1942—43 гг.

Удельный вес дизеля — не более 1,6 кг/л.с. для мощностей 80—120 л.с. и не более 0,8 кг/л.с. для мощностей 1000 л.с. и выше.

Удельный расход топлива на крейсерской мощности — не более 170 г/л.с.ч.

6. Основными работами по опытным бензиновым моторам на 1940 г. считать моторы: AM-37, АМ-36, М-120, М-170П, М-90, М-89, М-71 и М-300.

Просить Комитет Обороны при СНК Союза СССР обязать НКАП обеспечить доводку и удовлетворительное проведение госиспытаний этих моторов, кроме М-300, в 1940 г. и М-300 — к 1 апреля 1941 г. с тем, чтобы начать серийный выпуск этих моторов, кроме М-300, в первом квартале 1941 г. и М-300 — в третьем квартале 1941 г.

7. Работы по моторам М-88 без редуктора, М-88 и М-65, как не представляющие интереса для ВВС Красной Армии и отвлекающие внимание моторных заводов — прекратить.

Раздел IV

Вооружение и боеприпасы

1. Пулеметы калибра 7,62мм. Пулемет «ШКАС» в вариантах турельном, синхронном и крыльевом — оставить на вооружении. Однако, ввиду сложности его в эксплуатации и невозможности устранения в воздухе большинства задержек, формировать отработку и окончание испытаний более простого пулемета со скорострельностью 1800—2000 в/мин.

Пулемет «Ультра-ШКАС, как неосвоенный в течение года в промышленности, с производства снять. Взамен его ввести на вооружение бомбардировочный пулемет «СН», как более простой и надежный, со скорострельностью 2800—3000 выстрелов в минуту. Одновременно с этим разработать синхронный вариант пулемета «СН».

Оставить на вооружении существующие типы боеприпасов к пулемету калибра 7,62 мм, а именно:

а) зажигательная пуля ПЗ;

б) зажигательная пуля ЗБ-46;

в) бронебойно-зажигательная пуля Б-32;

г) трассирующая пуля Т-46;

д) обыкновенная пуля.

2. Пулеметы калибра 12,7мм. Синхронный пулемет Березина считать основным видом крупнокалиберного пулеметного вооружения истребителей.

В месячный срок закончить испытания и ввести на вооружение турельный и крыльевой варианты пулемета Березина.

Установить следующие виды боеприпасов к пулемету Березина:

а) разрывная зажигательная пуля МД;

б) бронебойно-зажигательная пуля Б-32 и

в) бронебойно-зажигательно-трассирующая пуля Б-3.

Поставить вопрос перед Правительством об увеличении заказа на пулю МД.

3. Пушки калибра 20—23-мм. Ввиду неудовлетворительности баллистики 20-мм пушек ШВАК и маломощности ее снаряда по сравнению с 20-мм иностранными пушками, — в месячный срок испытать и ввести на вооружение 23-мм пушку из числа трех образцов (Таубина59, Волкова—Ярцева и Салищева—Галкина), находящихся на испытании. 23-мм пушку считать основным видом пушечного вооружения истребителей в вариантах: моторном, крыльевом и фюзеляжном.

Установить следующие виды боеприпасов 23-мм пушки:

а) осколочно-зажигательный снаряд;

б) осколочно-трассирующий снаряд и

в) бронебойно-зажигательный снаряд.

До внедрения 23-мм пушки 20-[мм] пушку ШВАК оставить на вооружении в крыльевом, моторном и турельном вариантах. Вопрос о внедрении синхронного варианта решить после войсковых испытаний.

4. Пушки калибра 37-мм: Продолжить разработку 37-мм пушки с данными:

а) вес пушки — 150—160 кг;

начальная скорость — 910—920 м/сек.

скорострельность — 200 в/мин.

вес снаряда — 0,7 кг.

Одновременно разработать вариант 37-мм пушки с начальной скоростью 600—700 м/сек и весом ее не более 90 кг.

5. Ракетные снаряды калибра 82 и 132 мм:

а) осколочно-фугасный снаряд калибра 82 мм считать основным видом крупнокалиберного вооружения истребителей.

Параллельно разработать и испытать в 1940 г. зажигательный и бронебойный типы снарядов;

б) ракетный осколочно-фугасный снаряд калибра 132 мм установить на вооружении двухмоторных истребителей и ближних бомбардировщиков;

в) в качестве первоочередной задачи — закончить в 1940 г. разработку для ввода на вооружение трубки двойного действия (дистанционно-ударной) с установкой из кабины летчика;

г) ввести на вооружение для стрельбы PC колиматорный прицел ПАН-2360.

6. Стрелковые прицелы: Существующие стрелковые прицелы для неподвижных установок и турелей оставить на вооружении. Вместе с тем подготовить к вводу на вооружение колиматорный прицел с дневной просветкой для стрельбы с подвижных и неподвижных установок для последующей замены прицелов ПАК-1 и ОПТ-1.

7. Прицелы бомбометания: Существующие типы бомбардировочных прицелов ОПБ-1 и ОПБ-2 оставить на вооружении. Дополнительно ввести на вооружение:

а) для дальних бомбардировщиков синхронный прицел СПБ-21 (по типу СПЕРРИ);

б) для всех типов бомбардировщиков — ночной колиматорный прицел;

в) для пикирующих бомбардировщиков — колиматорный прицел ПАН-24.

Потребовать от промышленности, как первоочередную задачу, скорейшей разработки синхронного прицела с гировертикалью и гироскопического прицела для бомбометания с пикирования. Одновременно поставить задачу по уменьшению габаритов и упрощению прицела СПБ-21.

8. Фугасные авиабомбы:

а) установить следующие калибры фугасных бомб: ФАБ-1000, ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-100, ФАБ-50. Принять соотношение (в штуках) между калибрами ФАБ-100 и ФАБ-50 как 3:1;

б) существующие типы фугасных бомб со взрывателем АПУВ и АВ-1 (для штурмовых действий) оставить на вооружении. Одновременно вести работы по увеличению фугасного действия фугасных бомб;

в) закончить испытания и подготовить к вводу на вооружение в 1940 г. взрыватель многочасового замедления (до 48 часов);

г) разработать мостовую фугасную авиабомбу калибра 250—500 кг;

д) взрыватели АГП и АДП изъять из войсковых частей и разработать мероприятия по их использованию для учебных целей.

9. Осколочные авиабомбы:

а) установить следующие калибры осколочных авиабомб: АО-25, АО-10 и АО-2,5 со взрывателем АМ-а. Существующие типы осколочных авиабомб АО-10 и АО-2,5 из сталистого чугуна оставить на вооружении. Одновременно с этим использовать артиллерийские снаряды калибров 45 мм, 76 мм, 107 мм (стальные) и 122 мм (стальные) для переделки их в осколочные авиабомбы АО-2,5, АО-8, АО-20 и АО-25.

б) закончить испытание и ввести в 1940 г. на вооружение для действий по танкам, бронемашинам и артиллерии 25-кг штатную осколочную авиабомбу (АО-25), после ее освоения снять с производства осколочную авиабомбу АО-15.

б) закончить в 1940 г. разработку и ускорить ввод на вооружение взрывателя с замедлением к осколочным бомбам для штурмового действия;

г) взрыватель АГМ-1 и АГМ-3 использовать только для бомбометания осколочными бомбами из РРАБ, для комплектации химических бомб и для бомбометания цементными бомбами.

10. Бронебойные и бетонобойные авиабомбы:

а) ввести на вооружение для бомбометания с пикирования ракетные бронебойные и бетонобойные бомбы калибров: БРАБ-200 ДС, БРАБ-400 ДС, БРАБ-150ДСи БЕТАБ-600ДС;

б) оставить на вооружении существующие типы обыкновенных бронебойных бомб БРАБ-1000 и БРАБ-500.

11. Зажигательные авиабомбы. Существующие типы зажигательных авиабомб:

ЗАБ-1Э, ЗАБ-2,5, ЗАБ-ЮТГ и ЗАБ-50ТГ со взрывателем АГМ-16 и АМ-б оставить на вооружении.

12. Осветительные авиабомбы. Установить следующие калибры осветительных авиабомб: САБ-15, САБ-25, САБ-50 и ФОТАБ-35 (для ночной фотосъемки). В соответствии с этим:

а) САБ-3 с производства снять, а имеющиеся запасы использовать для учебных целей;

б) разработать и ввести в 1940 г. на вооружение САБ-50;

в) ввести в 1940 г. на вооружение механическую трубку ТМ-24 (на 60 секунд) с ветрянкой;

г) продолжить работу по повышению светосилы осветительных авиабомб.

13. Химические авиабомбы и химическое вооружение.

а) Установить следующие калибры химических авиабомб: ХАБ-500, ХАБ-200, ХАБ-100 и однолитровую химическую ампулу.

В соответствии с этим, имеющиеся в запасах ХАБ-500, ХАБ-200 и ХАБ-25 оставить на вооружении, но ХАБ-25 в производстве прекратить и взамен ввести на вооружение и в производство ХАБ-100. В производстве перейти на изготовление модернизированных ХАБ-500 и ХАБ-200 (с повышенным содержанием ОВ);

б) оставить на вооружении следующие типы химических приборов: ВАП-500, ВАП-200 и ВАП-6 и ввести на вооружение УХАП-500;

в) оставить на вооружении разливочную станцию АРС-6 для наполнения ВАП и ввести на вооружение разливочную станцию для наполнения ампул;

г) курящуюся ядовито-дымовую бомбу не производить как неудовлетворительную по своим тактико-техническим свойствам. Имеющийся запас использовать.

14. Ротативно-рассеивающие авиабомбы (РРАБ).

Установить следующие типы РРАБ: РРАБ № 2 (вес снаряженной РРАБ — 500 кг), РРАБ № 3 (вес снаряженной РРАБ — 250 кг).

В соответствии с этим оставить на вооружении и в производстве РРАБ № 2 и РРАБ № 3. РРАБ № 1 (вес снаряженной РРАБ — 1000 кг) не производить, а имеющийся запас оставить до полного использования.

15. Форсировать работы по уменьшению габаритов всех типов авиабомб, в том числе и ракетных.

16. По установкам вооружения на самолетах.

1) Ввести на вооружение всех истребителей и штурмовиков пневмоспуска для неподвижных пулеметов и пушек.

2) Потребовать от промышленности выпуска опытных и серийных моторов с синхронизаторами под принятые на вооружение винты.

3) Форсировать разработку синхронизаторов с автоматическим опережением.

4) Форсировать испытания и подготовить к вводу на вооружение турель со спаренными пулеметами ШКАС, одновременно с этим разработать и испытать турельную спаренную установку пулеметов ШКАС и Березина.

5) Считать неотъемлемой частью вооружения бомбардировщиков — наличие огневых точек для защиты задней полусферы сверху и снизу.

6) Потребовать от промышленности разработку стрелковых установок, управляемых на расстоянии.

7) Считать неотъемлемой частью вооружения истребителей — бомбардировочное вооружение, в частности, установить бомбодержатели на истребителе И-16.

8) Проектирование бомбардировщиков в отношении максимальной кассетной бомбовой нагрузки производить по количеству замков под ФАБ-50, а по габаритам и прочности по ФАБ-100.

9) Потребовать от промышленности ускорить разработку кассетного держателя для бомбометания с пикирования и наружного держателя с приспособлением для ввода бомбы из плоскости винта.

10) Форсировать ввод на вооружение кассетных ящиков для мелких осколочных и зажигательных бомб.

11) Потребовать от промышленности ускорить установку одного пулемета вместо спарки в штурманской кабине СБ и установить прицел для ночного бомбометания (КНПБ-3).

Раздел V

Спецоборудование самолетов

I. Радиооборудование

1. Самолетная приемно-передающие радиостанция:	Оставить на вооружении с заменой соответственно:

а) РСР-бис с приемником УС	а) на РСР-1 с приемником УС-2 — с 1941 г.

б) РСБ с приемником УС	б) на РСБ-бис, спаренной с СПУ-З бис — с IV кв. 1940 г.

в) РСИ-3	в) на РСИ-4 — с 1941 г.

г) автономный приемник батарейного питания РСИ-3	г) на автономный приемник РСИ-4 — с ГУ кв. 1940 г.

По опытному строительству

2. Самолетная приемно-передающая радиостанция РСР-2 разработки 2-го спецотдела НКВД	Провести испытания в 1940 г. и в случае положительных результатов внедрить в серийное производство в 1941 г. для разведывательной и легомбардировочной авиации

3. Самолетная приемно-передающая радиостанция РСБ-2 разработки 2-го спецотдела НКВД	То же для дальнебомбардировочной авиации

4. Самолетная приемно-передающая радиостанция РСИ-6 на УКВ для истребителей	Изготовить образцы в 1940 г. Провести государственные испытания и войсковые в 1941 г.

5. Самолетная приемно-передающая радиостанция РСИ-5 (полностью кварцованная) для истребителей	Изготовить образцы, провести государ- ственные и войсковые испытания в 1941 г.

6. Земная мощная радиостанция для связи между аэродромами т. РА	Закончить постройку опытного образца в 1940 г. и начать внедрение серию в 1941 г.

II. Авиаприборы

1. Авиасекстан АС	Прекратить с III квартала 1940 г. снабже- ние секстаном самолетов в СБ, оставив АС только на дальних бомбардировщиках с последующей заменой его в 1942 г. на перископический секстан

Опытное строительство

2. Перископический панорамный авиасекстант	Изготовить в 1941 г. по имеющемуся опытному образцу серию для войсковых испытаний. С 1942 г. ввести на вооруже- ние дальнебомбардировочной авиации

3. Дистанционный компас в сочленении с задатчиком радиополукомпаса по типу немецкого	Изготовить к 1.1.1941 г. опытный обра- зец и ввести на вооружение с 1942 г. для самолетов легкобомбардировочной и дальнебомбардировочной авиации

4. Автоштурман	Изготовить опытную серию в 1940 г. и провести войсковые испытания в первой половине 1941 г. В случае положительных результатов принять на вооружение тяжелобомбардировочной авиации.

III. Средства радионавигации и системы слепого расчета на посадку

1. Радиополукомпас РПК-2 (Найка)	Оставить на вооружении для бомбарди- ровщиков с последующей заменой в 1941 г. на РПК-2 с радиоотметчиком.

2. Радиостанция РАФ (ЛАР) в качестве приводной	Провести модернизацию в 1940 г. Оста- вить на вооружении с последующей заменой в 1941 г. на приводную аэродромную станцию ПАР

3. Радиомаяк тип 13А-1	Провести модернизацию в 1940 г. имею- щихся в ВВС радиомаяков 13А-1 и стро- ящихся. В дальнейшем (1941—42 гг.) за- менить на новый тип радиомаяка. Произ- водство 13А-1 с 1.1. 1941 г. прекратить

4. Радиомаяк тип РАМ и РАМД	Довести в 1940—41 гг. на имеющихся в ВВС маяках секретный курс. Дальнейшее производство радиомаяков РАМ, РАМД прекратить

5. Система слепого расчета на посадку тип «Ночь-1»	В 1940 г. проверить широкими испытаниями в войсках

По опытному строительству

6. Радиополукомпас РПК-5 («Чижик»)	Испытать образцы в 1940 г. и в случае положительных результатов принять на вооружение всех легких самолетов с 1941 г.

7.Подвижной радиомаяк «Колба»	Построить опытный образец в 1940 г. и провести испытание. В случае положи- тельных результатов принять на воору- жение с 1941 г.

8. Приводная аэродромная радиостанция ПАР-1	Изготовить опытный образец в 1940 г., испытать и внедрить в серию в 1941 г.

9. Система слепого расчета на посадку СПН-3 с использованием радиополукомпаса, радиоотметчиков и приводной радиостанции	Провести в 1940 г. войсковые испытания

10. Земная радиопеленгаторная приемно-передающая радиостанция на коротких волнах	Провести в 1940 г. испытание закупае- мого в Германии образца сравнительно с имеющимся в ГВФ. В случае положи- тельных результатов построить опытную серию в 1941 г.

Примечание: Кроме указанных образцов необходимо в интересах ВВС обеспечить:

а) в 1940 г. создание и доводку стационарного радиомаяка ГВФ без ночных ошибок с возможностью привода по радиополукомпасу;

б)	в 1941—43 гг. серийное производство и создание сети радиомаяков ГВФ по территории СССР с учетом нужд Военведа (для перебросок и внутренних полетов).

IV Аэрофотоаппараты

1. Аэрофотоаппараты для плановой съемки АФА-1, АФА-И, НАФА-19 и для перспективной съемки АФА-27Т	Оставить на вооружении с последующей заменой аппарата «АФА-1» на аппарат «АФА-20» с 1941 г.

2. Аэрофотоаппарат для плановой съемки АФА-Б	Принять на вооружение для бомбардировщиков

3. Аэрофотоаппараты старых типов ПОТТЕ-1, —2, -1а, -16 и перспек- тивный АФА-24	С вооружения ВВС снять как устаревшие и передать в ОФИ

По опытному строительству

4. Аэрофотоаппарат для плановой съемки АФА-30	Провести в 1940 г. войсковые испытания

5. Аэрофотоаппарат для непрерывной плановой съемки тип «2Щ»	Закончить опытный образец и провести испытания в 1940 г. В случае положи- тельных результатов заказать опытную партию в 1941 г.

V. Походные фотолаборатории

1. Походные аэрофотолаборатории двух-машинного и трех-машинного состава на ГАЗ-ЗА	Оставить на вооружении

По опытному строительству

2. Аэрофотолаборатория подвижная на 5—6 прицепов для фотограмцентра штаба армии на тракторной тяге	Изготовить опытные образцы в 1941 г. и провести испытание

3. Аэрофотолаборатория для фотограмцентра штаба фронта в разборных перевозных домиках	Изготовить опытные образцы в 1941 г. и провести испытание

4. Телевизионная самолетная установка типа «Доломит»	Изготовить опытный образец в весе не более 80 г в 1941 г. и провести испытание

5. Самолетный бильдаппарат для передачи по радио изображения и фотоснимков на землю	Изготовить в 1941 г. опытный образец и провести испытание

VI. Метеослужба

1. Походная метеостанция на шасси	Оставить на вооружении ЗИС-5

VII. Прожекторные посадочные и маячные станции

1. Прожекторная посадочная станция АП-4 и маячно-посадочная станция ПС-6	Оставить на вооружении

2. Зарядная автомобильная станция АЗС-1 для зарядки аккумулятора	Принять на вооружение

3. Электроагрегат 18-ЗС-1 для зарядки аккумуляторов	Оставить на вооружении с последующей заменой 12-квт агрегатами с двигателем ГАЗ в 1941 г.

Примечание: В интересах ВВС Красной Армии должно быть развито ночное оборудование линии ГВФ по образцам, разработанным к настоящему времени ГВФ и согласованными с ВВС Красной Армии.

VIII. Автопилоты

1. Автопилот т. АПГ-1	Принять на вооружение с 1940 г. для са- молетов дальней бомбардировочной авиа- ции. Образец прошел войсковые испытания

2. Автопилот т. АК-1	Принять на вооружение с 1941 г. для са- молетов скоростной легкобомбардиро- вочной авиации в случае благоприятных войсковых испытаний в 1940 г.

Опытное строительство

1. Подвижная поверочная установка для автопилотов АПГ-1 и АК-1 и прочего оборудования для самолетов	Изготовить опытный образец в 1941 г.

IX. Самолетные кислородные приборы

1. Кислородный прибор КПА-1 с кислородной маской открытого типа	С вооружения снять

2. Кислородный прибор КПА-Збис	Оставить на вооружении с последую щей заменой в 1941 г. на прибор в компактном корпусе

3. Кислородная полумаска ПМ-1 с резиновым морозостойким шлангом	Принять на вооружение. Произвести последующую модернизацию в опытной серии на электрообогрев к концу 1940 г.

4. Кислородный прибор — легочный автомат КПЛ-1	Провести войсковые испытания в 1940 г. и в случае положительных результатов ввести на вооружение с 1941 г.

X. Средства по добыче кислорода

1. Жел[езно]дорожная кислородная установка В-3	Оставить на вооружении

2. Автомобильная кислородная установка АК-0,5	Принять на вооружение

3. Стационарная кислородная установка тип СК-0,5	Оставить на вооружении

По опытному строительству

4. Автомобильная кислородная установка — тип АК-25 по методу академика Капицы	Построить опытные образцы в 1940 г. и испытать

5. Подвижная кислородная зарядная станция для зарядки баллонов на борту самолета	Построить опытные образцы в 1940 г. и испытать

Раздел VI

По средствам аэродромной механизации

Средства заправки самолетов.

1. Водомаслозаправщик BM3-38 оставить на вооружении. Необходимо работать над новой конструкцией водомаслозаправщика, в которой предусмотреть:

а) повышение температуры нагрева масла 120—150°;

б) раздельный нагрев масла и воды;

в) установку насосов, обеспечивающих подсос воды и масла.

2. Водомаслозаправщик BM3-34 и BM3-35 и водомаслотермос ВМТ-35 снять с производства и снабжения, оставив в эксплуатации в частях до их износа.

3. Маслозаправщик M3-38 оставить на вооружении.

4. Бензозаправщик БЗ-35 оставить на вооружении.

5. Бензозаправщик БЗ-38 оставить на вооружении для истребительной авиации.

6. Бензозаправщик БЗ-39 изготовить установочную серию для проведения широких войсковых испытаний в 1940 г., для чего необходимо выделить производственную базу.

7. Съемная бензоцистерна на шасси ЗИС-5 СБЦ — принять на вооружение.

8. Бензозаправщик БЗ-34 снять с вооружения.

9. Бензоприцеп Б-35 и съемная бензоцистерна на прицепе — с производства снять, оставив в частях до износа.

10. Бензоприцеп на гусеничном ходу к трактору на 4-5 тонн спроектировать и построить опытный образец в 1940 г.

По средствам выпуска моторов.

1. Автостартер АС-2 оставить на вооружении. Автостартер для моторов больших мощностей (1000-1500 л.с.) спроектировать с повышенной проходимостью и построить опытный образец в 1940 г.

2. Авиакомпрессорную станцию АКС-2 оставить на вооружении. Авиастартеры на танкетке Т-27 с производства и снабжения снять, а имеющиеся передать обратно в АЮТУ и сдать в ОФИ.

По средствам подогорева моторов.

1. Подогореватели ППМ-6, ППБ-2М снять с производства и вооружения.

Подогреватели ПБММ с мотором М-3 и ПМЖ-2 снять с вооружения. Арктическую подогревательную лампу АПЛ-1 и РП-2 с ручным приводом принять на вооружение, снабдив все самолеты.

По вспомогательным средствам аэродромной службы.

1. Автоводополивщик оставить на вооружении.

2. Подвижной подъемный кран ПП-К-35 оставить на вооружении.

3. Подвижной подъемный тракторный кран завода «Январей» на шасси ЗИС-5 ввести на вооружение.

4. Разборную треногу с талью ввести на вооружение.

5. Аэросани пассажирские оставить на вооружении. Необходимо заменить воздушный мотор на водяной.

6. Аэросани санитарные оставить на вооружении, заменив воздушный мотор на водяной.

7. Подвижные авиамастерские ПАРМ-1 оставить на вооружении.

8. Подвижные авиамастерские ПАРМ-6 принять на вооружение.

9. Необходимо принять на вооружение:

а) санитарную автомашину, отвечающую требованиям перевозок раненного летного состава;

б) автобус пассажирский ЗИС-5 для перевозки летного состава — на аэродром;

в) автобус, приспособленный для штаба, для оперативного пункта полка.

Председатель авиационной подкомиссии командарм 2-го ранга Смушкевич

Члены:

дивизионный комиссар Агальцов

комкор	К. Гусев

комкор	Рычагов'

комкор	Птухин

комдив	Алексеев

дивинженер	Филин

дивинженер	Сакриер

комкор	Арженухин

бригинженер	Левин

На ближайшие годы необходимо поступление серийных самолетов на вооружение ВВС Красной Армии со следующими скоростями на высоте 6000—8000 м:

Датируется по препроводительной записке начальника ВВС Красной Армии Я. В. Смушкевича на бланке Главного управления ВВС Красной армии от 9 мая 1940 г. (Там же, л. 1. Подлинник).

РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2687. Л. 2-34. Подлинник" (20694).

9 мая 1940 Семин писал письмо в КОНТРОЛЬ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) тов. Ч Е Р Н У X А,

По Вашему запросу препровождаю Вам справку об испытаниях опытных самолетов и справку по авиамоторам М-88 и М-105.

Приложение - упомянутое на "5" листах.

5 мая 1940 контролер Вахрушев подготовил:

СПРАВКА о ходе государственных и заводских испытаний опытных самолетов.

Самолет "100* с 2М-105 (ОТБ НКВД).

Максимальная скорость 630 км/ч на высоте 10000 мт.(по решению КО). Госиспытания самолета должны быть закончены к 10.5.40 г. На 9.5.40 г. испытание проведено на 55%. Снята максимальная скорость 525 км/ч на высоте 6500 мт. Определение скоростей на высотах более 6000 мт. произвести не удалось из-за неудовлетворительной работы мотора М-105 (выбрасывание масла, перегрев масла, падение давления в маслосистеме и т.д.). 2-й экземпляр закончен производством с опозданием. 25.4 поступил на испытание в НИИ, при первых же полетах повторяется неудовлетворительная работа винто-моторной группы.

Самолет И-28 с М-88. (т. Яценко).

Максимальная скорость 580-600 км/ч на высоте 11000 мт.(заданная решением КО). Госиспытаяия самолета должны быть закончены к 15.5.40 г. На 9.5.40 г. испытание проведено на 70%. Снята максимальная скорость 565 км/ч.на высоте 7000 мт. Саволет в летном состоянии,закончен отстрел вооружения в тире. Имеется полная возможность закончить испытания в срок.

Самолет ББ-1 с М-88 (т. Сухой).

Максимальная скорость 500 км/ч. на 10000 м. (заданная решением КО). Госиспытания самолета должны быть закончены к 28.4.40 г. Фактически закончены 30.4.40 г. Снята максимальная скорость 467 км/ч на высоте 6600 метр. В процессе испытания самолета выявилась неудовлетворительная работа винто-моторной группы (мотор М-88). Вдавленные дефекты предложено устранить на серийных самолетах.

Самолет И-180 с М-88 (т. Поликарпов).

Заводские испытания должны быть закончены к 5.5.40 г. На 9.5.40 г. испытания проведены на 85-90% (осталось 7-8 полетов). Подготовка к параду (4 летных дня) и последующая смена мотора оттянули срок окончания испытаний.

Установку и пробу мотора па земле предполагают закончить 11.5.40 г.

Самолет ДБ-240 2М-105 (т. Ермолаев).

Заводские испытания должны быть закончены к 1.7.40 г. Самолет закончен производством. Ведется доводка винтомоторной группы (потекли радиаторы, балансируется винт и т.д.). Предполагается первый полет самолета 11-12.5.40 г.

Самолет СПБ с 2М-105 (т. Поликарпов).

Заводские испытания долины быть закончены к 5.5.40 г. Предварительно замерена максимальная скорость - 515-520 кл/ч на высоте 4000-5000 мт.

1-й экземпляр потерпел аварию с гибелью экипажа (т.Головин) Сейчас ведутся работы,по улучшению устойчивости и специально изучается срыв в штопор самолета СПБ.

Самолет ДБ-ЛК 2М-87Б. (т. Беляев).

Максимальная скорость 500 км/ч на высоте 10000 мт.(заданная решением КО). Срок окончания госиспытаний 10.5.40 г. На 9.5.40 г испытание проведено на 50;?. Снята максимальная скорость 477 кл/ч на высоте 5000 мт. Намеченный срок испытания оттянется 10-12 дней из-за многочисленных мелких переделок.

Самолет БВС - 2И-103 П. (т.Болховитинов).

Максимальная скорость 640 кл/ч на 10000 м. (заданная решением КО). Срок окончания госиспытаний 15.5.40 г. Испытания за-дерпшваьзтся из-за тряски заднего мотора,плохой работы карбюраторов и переделок, связанных со сменой колес.

Замер максимальной скорости не производился.

Самолет ОКО-б с 2М-88 (т.Таиров).

Максимальная скорость 600-650 кл/ч па высоте 12000 мт. (заданная решением КО). Заводские испытания должны быть закончены к 15.5.40 г.

На 9.5.40 г.испытания проведены на ЭО^.Снята максимальная скорость 572 кл/ч на высоте 7500 мт. Имеются все возможности закончить испытания в срок.

Самолет И-26 с М-105 Ст.Яковдев). ^

Заводские испытания должны быть закончены к 10.5.40 г.

На 9.5.40 г. испытание прозедено на 80^. Предварительно замерена максимальная скорость 550-560 кл/ч на высоте 5000 м.

1 экз.самолета потерпел аварию, при которой погиб т. Пиантковский. 2 экз. самолета находится в летном состоянии. На самолете осталось произвести отстрел и доводку воорунения.

Общее замечание.

Почти на всех самолетах основным тормозом в проведении испытаний является: неудовлетворительная работа моторов М-88 и М-105, низкое качество покрышек и низкое качество тормозных колес (з~д и 120) (10514,10).

9/10 мая 1940 Нач. отд. Спецслужб НИИ ГУАС КА Данилин и Ком. отдела Сизов утвердили Программу испытания коллекторной экранировки М-105 (1295,164).

9 мая 1940 И.Е.Федоров приказом НКАП был назначен ли завода 21 (863,172).

9 мая 1940 Н.П.Баукин приказом НКАП был назначен ли завода 1 (863,176).

9 мая 1940 года было письмо на имя начальника ВИАМ от начальника 8-го отдела авиации ВМФ и начальника 2-го отделения этого отдела, где высказывалась тревога по поводу прекращения поступления аэролака «Апал», содержащего алюминиевый порошок: «Одновременно прошу сообщить о причине отсутствия алюминиевого порошка и дальнейших перспективах его получения. Ваше заключение прошу сообщить в самом срочном порядке, так как из-за отсутствия «Апал» остановлен ремонт гидросамолетов как на ремонтном заводе НКАП, так и в реммастерских авиации ВМФ» (Там же. Л. 73.).

Начавшаяся Вторая мировая война усугубила и до этого существовавшую определенную зависимость советской авиапромышленности от импорта различных, в том числе и стратегически важных компонентов, необходимых для авиапроизводства. Сыграли свою роль как внешнеполитические обстоятельства, так и возросшая потребность в этих компонентах (11672).

С 9 по 13 мая 1940 года на НИП АВ ВВС проходили контрольные испытания универсальных посадочных шашек оранжевого дыма (УПШ-2).

Отв. исполнитель - ст. инженер 4 отделения опытного отдела НИП АВ ВВС в/инженер 2 ранга Рублев

Цель испытаний

Выявить возможные изменения боевых качеств УПШ-2 опытной партии после хранения в складских условиях в течении трех лет.

Определить видимость дымволны по дальности от УПШ-2 с самолета и возможность определения направления ветра для посадки самолета.

Заключение

Универсальные посадочные шашки оранжевого дыма (УПШ) после трехлетнего хранения в складских условиях к работе пригодны (7539).

С 9 по 31 мая 1940 года на НИП АВ ВВС проходили полигонные испытания зажигательных авиабомб ЗАБ-Э-1 оп. партии 1, 2 и ЗАБ-10 ТГ оп. партии 1 опытного суррогатного снаряжения завода № 80 изготовления 1940 года

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Дьячков

Цель испытания:

Испытание имело цель определить:

Зажигательную способность.

Полноту и время горения.

Интенсивность горения.

Проплавляющую способность.

Безотказность в действии.

Устойчивость бомб на траектории.

Заключение

Бомбы ЗАБ-1-Э оп. партии № 1 и ЗАБ-10 ТГ устан. партии № 1 опытного суррогатного снаряжения завода № 80 полигонные испытания не выдержали.

Бомбы ЗАБ-1-Э оп. партии № 2 суррогатного снаряжения по безотказности действия, полноте сгорания и зажигательной способности дали удовлетворительные результаты и полигонные испытания выдержали.

Бомбы ЗАБ-10 ТГ с коробчатым стабилизатором уменьшают боевую нагрузку самолета СБ на 25% в сравнении с нагрузкой бомбами с перистыми стабилизаторами (в ведро-кассету входят 3 бомбы с коробчатыми стабилизаторами вместо 4 штук с перистыми), а поэтому НИП АВ считает целесообразным оставить у бомб ЗАБ-10 ТГ прежний перистый стабилизатор (7585).

9 мая 1940 г. заместитель директора НИИ-3 НКБ военинженер 1 ранга А.Г.Костиков утвердил программу испытаний выдвижной 12-зарядной кассетной установки, смонтированной снизу в центральной части фюзеляжа самолета СПБ. Подробностей этой разработки ведущего конструктора А.П.Павленко не встречается, по ее назначение и место расположения блока ракетных орудий на самолете Можно понять из этого документа.

Испытания требовали определить, возможна ли стрельба снарядами РС-132 из-под фюзеляжа и насколько струя продуктов горения РЗ влияет на обшивку фюзеляжа и узлы крепления кассетной установки. Далее - испытатели должны были определить характер воздействия этой струи на соседние РС в кассете и на крыльчатки взрывателей АГДТ-А, рассеивание траекторий РС-132 при наземной стрельбе по щиту 7x7 м с дистанции 50-75 м сначала одиночными из кассеты с темпом 3-4 выстрела в минуту и затем все 12 штук серией в один прием. При получении положительного результата допускалось отстрелять боевые РС-132 очередью без задержки.

Очевидно, что заводские испытания этой кассетницы началась, но 18 октября 1940 г. директор НИИ-3 НКБ Б.М.Слопимер доложил начальнику 3 отдела 4-го ГУ НКБ Певзнеру: «Ввиду снятия с производства самолета СПБ, мы лишены возможности выполнить предусмотренную этапом №5 объекта 421 работу «Разработка блока РО-132 для самолета СПБ». Прошу разрешения сиять с плана НИИ-3 эту работу» (11402).

9 мая 1940 года была подготовлена справка:

Вооружение и боеприпасы

В 1940 году для ВВС по заказам 3 гл. управления ГУАС поставляют вооружение и боеприпасы 166 заводов, из них:

заводов изготовляющих корпуса авиабомб – 101

заводов снаряжательных – 17

заводов изготовляющих взрыватели – 14

патронных заводов – 11

заводов, изготавливающих оружие, прицелы и установки – 23

Состояние материальной части и перспективы дальнейшего развития следующие:

Пулеметы 7,62 мм

а) Основным пулеметом нормального калибра является пулемет ШКАС с темпом стрельбы 1800 выстрелов в минуту, крыльевого, турельного и синхронного типа. Основной недостаток пулемета – сложность его в эксплуатации и большое количество задержек неустранимых в воздухе.

б) Пулемет ПВ-1 – синхронный с темпом стрельбы 750 выстрелов в минуту. С производства снят в 1939 году и имеется только на старых самолетах.

Дальнейшая работа направлена на отработку более простого и надежного пулемета с темпом стрельбы 1800 выстрелов в минуту. Одновременно с этим подготовлен к вводу на вооружение пулемет СН с темпом стрельбы 2700-3000 выстрелов в минуту.

Крупнокалиберный пулемет 12,7 мм

В валовом производстве освоен синхронный 12,7 мм пулемет Березина. Частота стрельбы 900 выстрелов в минуту. Вес – 24 кг. По своим данным не уступает современным заграничным образцам. Устанавливается на истребители И-153 и И-16, пока в небольшом количестве.

В перспективе должен устанавливаться на все истребители как основное оружие.

Отработаны и испытываются крыльевой и турельный варианты для штурмовой и бомбардировочной авиации.

Пушечное вооружение

Пушка ШВАК 20 мм. Имеются крыльевой, турельный и моторный варианты. Крыльевой тип применяется на истребителях, моторный на опытных самолетах. Турельный тип, вследствие громоздкости и большого веса, применения не нашел. По своим баллистическим данным и разрывному действию снаряда, пушка ШВАК неудовлетворительна и должна быть заменена.

Отработаны и проходят испытания три 23 мм пушки, одна из которых должна быть введена на вооружение как основное оружие пушечных истребителей.

Одновременно с этим развернуты работы по 37 мм пушкам моторного и фюзеляжного типа.

Прицелы:

а) стрелковые коллиматорные прицелы удовлетворяют требованиям воздушного боя);

б) бомбардировочные прицелы ОПБ-1 и ОПБ-2 не удовлетворяют требованиям меткости. Необходимо ввести на вооружение автоматический прицел СПБ-21 (типа СПЕРРИ). Внедрить в производство прицел для пикирующих бомбардировщиков.

Установки:

а) стрелковые установки бомбардировщиков, турель МВ-3 и люковая установка МВ-2, внедрены на вооружение в 1940 году и обеспечивают огневую защиту самолетов;

б) бомбардировочные установки и химические приборы модернизированы и удовлетворяют требованиям;

в) ведутся работы по установкам пикирующих бомбардировщиков и будут внедрены на вооружение в 1940 году.

Авиабомбы:

а) Имеющиеся на снабжении фугасные и осколочные авиабомбы полностью удовлетворяют требованиям эффективности. Для разрушения укрепленных районов необходимо иметь фугасные бомбы с большой прочностью корпуса.

б) Зажигательные бомбы показали в зимних условиях недостаточную эффективность. Необходимо вести отработку авиабомб с большей зажигательной способностью в зимних условиях.

Взрыватели:

Основные взрыватели АПУВ, АМ и ТМ-4 – действуют безотказно. Необходимо ввести на вооружение взрыватель многочасового замедления и взрыватель для бомбометания с бреющего полета.

Специальные патроны

Спецпатроны калибра 7,62 мм действуют удовлетворительно.

По патронам калибра 12,7 мм необходимо внедрить в валовое производство патроны с разрывной пулей МД, имеющей небольшую эффективность. По патронам 20 мм – необходимо внедрить на валовое производство взрыватель К-6 как более безопасный и безотказный (7712, 101-106).

9 мая 1940 был подготовлен финальный отчёт. В нём говорилось:

«1. Ракетный двигатель НИИ-3, установленный на планер 318-1, создаёт тягу, которая немедленно увеличивает горизонтальную скорость и позволяет набирать высоту, г. е. улучшает кратковременно лётные данные планера.

2. Управление ракетным двигателем следует упростить.

3. Вес установки и расход топлива следует уменьшить.

4. Для более полной оценки ракетного двигателя и определения целесообразности использования его на планере (или самолёте) необходимо лётные испытания закончить в соответствии с утверждённой программой (она предусматривала не менее пяти полётов с включением двигателя. — Д.С.)» [277] .

Но дальнейших работ не проводилось. Да они были и не нужны: эксперименты с 318-1 доказали возможность полёта с ракетным двигателем и значительный потенциал ЖРД для достижения больших скоростей и высот полёта. Осенью 1940 г. ракетоплан перевезли в НИИ-3 и разобрали на части. В августе следующего года, в связи с приближением немцев к Москве и намечавшейся эвакуации, аппарат сожгли (17489).

9 мая 1940 года начальник 2 управления ГУАС в/инженер ранга Бибиков подготовил справку:

| Наименование завода | Место расположения | Что производит |
| --- | --- | --- |
| Завод № 16 | Воронеж | Моторы |
| Завод № 19 | Молотов | Моторы |
| Завод № 24 | Москва | Моторы |
| Завод № 26 | Рыбинск | Моторы |
| Завод № 29 | Запорожье | Моторы |
| Завод № 27 | Казань | Ремонт моторов |
| Завод «Электросталь» | Ногинск | Поковки |
| Завод № 219 | Москва | Цветное литье |
| Завод № 79 | Днепропетровск | Поковки |
| Завод «Большевик» | Ленинград | Поковки |
| Завод № 172 | Молотов | Поковки |
| Завод № 183 | Харьков | Поковки |
| Завод Новотрубный | Первоуральск | Поковки |
| ЧТЗ | Челябинск | Поковки |
| ГПЗ 1-й и 2-й | Москва | Роликошарикоподшипники |
| Завод № 20 | Москва | Помпы, кольца, клапаны |
| Завод № 33 | Москва | Карбюраторы |
| Завод № 132 | Москва | Пусковые приспособления и средства подогрева |
| Завод № 28 | Москва | Металлические винты |
| Завод № 150 | Москва | Металлические винты |
| Завод АТЭ-1 | Москва | Приборы зажигания |
| Завод № 95 | Кунцево | Поковки для металлических лопастей |
| Завод № 339 | Молотов | Карбюраторы |
| Завод № 50 | Пенза | Авиасвечи |
| Завод № 161 | Москва | Деревянные воздушные винты |
| Завод № 162 | Ленинград | Деревянные воздушные винты |
| Завод № 168 | Рязань | Деревянные воздушные винты |
| Завод Оргоборонпром | Москва | Турбокомпрессоры |

(7712, 100)

Другие оборонные отрасли:

9 мая 1940 был заключен договор на изготовление опытного огнеметного прибора ОП-34, получивший номер 153/сб/35. По этому договору завод №183 был обязан изготовить и подготовить ОП-34 к полигонным испытаниям не позднее 15 сентября 1940 г. (11900).

9 мая 1940 на заводе ДРО прошло совещание по вопросу испытаний доработанных ХП-2. Требовалось внести изменения в ходовую часть, усилить рессоры и лыжи (по чертежам завода №37), заменить ленточную буферную пружину для водила на цилиндрическую. Предлагалось использовать запоры дверок и лючков, аналогичные установленным на бронеавтомобиле БА-20М. который также выпускался заводом ДРО.

Представить установочную партию из десяти прицепок ХП-2 следовало уже к 1 июля 1940 г., и, по мнению ХИМУ, завод мог уже с июля приступить к их серийному выпуску. В мае ХИМУ заключило с заводом договор на изготовление десяти ХП-2 установочной партии, а также доработку к 15 июня опытной прицепки, изготовленной еще по договору №73, по чертежам установочной партии.

В том же месяце составили временную инструкцию по уходу за химприцепкой (17480).

9 мая 1940 г. Письмо наркома обороны СССР К.Е.Ворошилова в «Политбюро ЦК ВКП(б), тов.Сталину И.В.; СНК СССР, тов. Молотову В.М.». Маршал сделал вид, что в армии вообще не существуют химические войска, а имеются лишь огнеметные («Химические огнеметные части в настоящее время состоят из трех танковых огнеметных бригад, двух отдельных огнеметных батальонов и одного опытного огнеметного батальона») и минометные части. Это было ошибкой — огнеметные успехи 1939 года в Монголии вовсе не отменяли химическую мечту И.В.Сталина (17133).

9-10 мая 1940 г. Рассмотрение подкомиссией Комиссии Главного военного совета РККА под председательством генерал-полковника Г.М.Штерна новой системы химического вооружения РККА. Содержала ОВ: иприт, люизит, трихлортриэтиламин, синильная кислота, фосген, дифосген, хлорацетофенон, адамсит, дифенилхлорарсин. Кроме того, рассматривались опытные образцы вязких рецептур СОВ и трифенилстибин (17133).

Армия:

Не позднее 9 мая 1940 г. Предложения подкомиссии по системе вооружения ВВС Красной Армии (Датируется по препроводительной записке начальника ВВС Красной Армии Я. В. Смушкевича на бланке Главного управления ВВС Красной армии от 9 мая 1940 г. (Там же, л. 1. Подлинник).

Раздел I

Типаж самолетов ВВС КА до 1943 г.

1. Истребители:

а) Скоростной одноместный и одномоторный.

б) Скоростной двухмоторный.

2. Бомбардировщики:

а) Ближний одномоторный двухместный.

б) Средний двухмоторный 3—4-местный.

в) Дальний двухмоторный 4-местный

г) 4-моторный ночной и транспортный 7—8-местный. Примечание: Ближний и средний бомбардировщики должны быть пикирующими.

3. Штурмовики:

а) Бронированные одноместные.

4. Разведчики:

Для выполнения разведки необходимо использовать истребительные и бомбардировочные самолеты, соответственно оборудовав для выполнения разведки эти самолеты.

5.  Транспортные и санитарные:

а) Двухмоторные типа «Дуглас».

б) Двухмоторные легкие типа «Драгон».

6.  Связи:

а) Типа «Аист», трехместный, с отличным обзором, оборудованные радио.

7. Корректировщик:

а) Трехместный, с отличным обзором и хорошими средствами связи. С хорошим диапазоном скоростей и обязательно со средствами оптического наблюдения.

8.  Учебные и тренировочные:

а) Первоначального обучения типа У-2, двухместный.

б) Учебно-тренировочные 2-местные, одномоторные.

в) Учебно-тренировочные одноместные, одномоторные.

г) Учебно-тренировочный 2-моторный и 2—3-местный.

А. Скорость

На ближайшие годы необходимо поступление серийных самолетов на вооружение ВВС Красной Армии со следующими скоростями на высоте 6000-8000 м:

| Истребители: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1940 г. | — 560- | -600 км/ч; |
| 1941 г. | -650 | км/ч; |
| 1942 г. | -700 | км/ч; |
| 1943 г. | -750 | км/ч. |
| Ближние одномоторные бомбардировщики: |  |  |
| 1940 г. | -475- | -500 км/ч; |
| 1941 г. | -550 | км/ч; |
| 1942 г. | -600 | км/ч; |
| 1943 г. | -650 | км/ч. |
| Средние двухмоторные бомбардировщики: |  |  |
| 1940 г. | -500- | -550 км/ч; |
| 1941 г. | -600 | км/ч; |
| 1942 г. | -650 | км/ч; |
| 1943 г. | -700 | км/ч. |
| Дальние двухмоторные бомбардировщики: |  |  |
| 1940 г. | -480- | -500 км/ч; |
| 1941 г. | -650 | км/ч; |
| 1942 г. | -600 | км/ч; |
| 1943 г. | -650 | км/ч. |

Б. Дальность полета и практический потолок

Для истребителей нормальная дальность на 0,9 от максимальной скорости — 800 км, и с перегрузкой — 1100 км.

Для ближних одномоторных бомбардировщиков нормальная дальность на 0,9 от максимальной скорости — 1000 км.

Для средних двухмоторных бомбардировщиков нормальная дальность — 1200 км на 0,9 от максимальной скорости и с перегрузкой — 2000 км (на 0,9 от максимальной скорости).

Для дальних двухмоторных бомбардировщиков нормальная дальность — 5000 км на 0,8 от максимальной скорости.

Для штурмовиков нормальная дальность на 0,9 от максимальной скорости — 800 км.

Практический потолок самолетов кроме штурмовиков и ближних одномоторных бомбардировщиков должен быть:

1940-41 гг. - 10 000-12 000 м;

1942-43 гг. - 12 000-13 000 м.

В. Вооружение

1. Истребители

А. Скоростные одноместные одномоторные:

Вариант 1:     2 синхронных пулемета 7,62 мм. Запас патрон — 1200 шт. Одна пушка 23-мм через вал редуктора мотора. Запас снарядов — 100 шт.

Вариант 2:     2 синхронных пулемета 7,62 мм.

Запас патрон — 1200 шт.

2 синхронных пулемета 12,7 мм.

Запас патрон — 500 шт. На всех самолетах предусматривается съемная установка 8 шт. РС-82. В перегрузочном варианте предусматривается подвеска 2 — ФАБ100 или 4 - ФАБ-50, или 2 - ВАП'ов.

Б. Скоростные двухмоторные:

Вариант 1:    Две пушки 23-мм.

Запас снарядов — 240 шт.

4 пулемета 7,62 мм.

Запас патрон — 2000 шт.

Вариант 2:     4 пулемета 12,7 мм.

Запас патрон — 1600 шт.

1 пушка 23-мм.

Запас снарядов — 120 шт. На всех самолетах предусматривается установка 8 шт. PC-132 мм. В перегрузочном варианте предусматривается подвеска со съемными бомбодержателями 1 — ФАБ-500, или 2 — ФАБ-250, или 4 — ФАБ-100 для бомбометания с пикирования.

2. Бомбардировщики

А. Ближние одномоторные двухместные

1.  Стрелковое вооружение:

1 синхронный пулемет 7,62 мм. Запас патрон — 600 шт.

1 скорострельный пулемет 7,62 мм на турели (3000—3500 выстрелов в минуту). Запас патрон — 1200 шт.

2. Бомбардировочное вооружение:

Нормальная внутренняя бомбовая нагрузка — 400—600 кг.

1) ФАБ-250 — 2 шт. (допускается наружная подвеска).

2) ФАБ-100 —4 шт.

3) ФАБ-50 - 8 шт.

4) АО-25 - 20 шт. 5)АО-10-40шт. 6)АО-2,5-160шт.

7) ЗАБ-2,5 или ЗАБ-1 - 140-160 шт.

3. Химическое вооружение:

1) 2-ВАП - 200.

2) Хим[ические] ампулы диаметром 125 мм или 265 мм (подвешиваются на тех же держателях, что и бомбы АО-2,5 и ЗАБ).

Б. Средний двухмоторный 1. Стрелковое вооружение:

Вперед[и] — 1 пулемет 7,62 мм, патрон — 500 шт. для штурманов.

На верхней средней установке — 1 пулемет 12,7 мм, патрон — 400 шт., и в нижней люковой установке — пулемет 7,62 мм с запасом патрон — 600 шт.

С таким вооружением иметь 50 % самолетов. На остальных 50 % самолетов вместо пулемета 12,7 мм оставить пулеметную спарку7,6мм.

2. Бомбардировочное и химическое вооружение:

Нормальная нагрузка — 1000 кг (внутренняя).

Варианты нагрузки:

1.ФАБ-1000 —1шт.

2. ФАБ-500 — 2 шт.

3. ФАБ-200 — 4 шт.

4. ФАБ-100-10 шт.

5. ФАБ-50 - 20 шт.

6. АО-2,5 — 400 шт. 7.АО-10-80шт.

8. Хим[ические] ампулы диаметром 125 мм и диаметром 265 мм.

9. ВАП-500 - 2 шт.

В. Бомбардировщики дальнего действия

1. Экипаж — 4 человека.

Стрелковое вооружение:

2 пулемета (спарка) 7,62 мм в передней установке для штурмана, запас патрон — 1000 шт.

Спарка на верхней и средней установке: 1 к.к. пулемет 12,7 мм, запас патрон — 400 шт. и 1 пулемет 7,62 мм, запас патрон — 1000 шт. Спарка в люковой установке: 2 пулемета 7,62 мм, запас патрон — 1200 шт.

Бомбардировочное вооружение:

Нормальная бомбовая нагрузка — 1500 кг. Общая емкость бомбодержателей — 2000 кг. Варианты бомбовой нагрузки (нормальные): 1.ФАБ-1000-1шт. 2. ФАБ-500 - 3 шт. З.ФАБ-250-6шт. 4. БРАБ-320 - 6 шт. 5.ФАБ-100-15шт.

6. ЗАБ-200 - 30 шт.

7. ФАБ-50 — 30 шт.

8. РРАБ № 2 - 6 шт.

9. РРАБ № 3 - 6 шт.

10. Зажигательные бомбы калибра от 10 до 2,5 кг общим весом до 1000 кг.

И.УХАП-500-Зшт.

12. ВАП-500-Зшт.

13. Химические ампулы — 265 мм и 125 мм.

14. Для ночного бомбометания сверх указанных бомб вариантов должны подвешиваться 4 — САБ-50, или 4 — САБ-25 и для пристрелки OB — 2 ПАБ-15.

Г. Тяжелые бомбардировщики — многомоторные Экипаж — 7—8 человек.

а)  Стрелковое и пушечное вооружение:

1) Носовая установка — 7,62 мм пулемет с 750 шт. патронами.

2) Подфюзеляжная вперед — 7,62 мм пулемет с 750 патронами.

3) Средняя верхняя — 12,7 мм пулемет на турели с 350 патронами.

4) Хвостовая установка — 12,7 мм пулемет БС с ЗКО патронами.

5) Подшассийная установка — 2 7,62 мм пулемета по 750 патрон на каждый.

б) Бомбардировочное вооружение:

Бомбовая нагрузка 2000 кг (внутренняя). Общая емкость 4000 кг. Бомбовые варианты: 2 —ФАБ-1000          10 — БРАБ-200

4 - ФАБ-500           4 - БРАБ-500

8 - ФАБ-250            20-ФАБ-100

4 - РАБ № 2            80 - ФАБ-50

4 - РАБ № 3            80 - ЗАБ-50 т.г.

Для ночного бомбометания сверх указанных бомбовых вариантов должны подвешиваться 4 — САБ-50 или 4 — САБ-25.

в) Химическое вооружение:

4 — ВАП-1000 или хим[ические] баки емкостью на 2500 л OB. Хим[ические] ампулы — 125 и 265 [мм].

В транспортно-десантном варианте самолет должен брать следующую нагрузку: 50 чел. бойцов или груза 4000 кг, а также иметь оборудование на 20 мест для лежания для перевозки больных.

3. Штурмовики

А. Одноместные одномоторные

а)  Стрелковое вооружение:

1 вариант: 4 крыльевых пулемета 7,62 мм, патрон — 4000 шт.,

1  пушка 23-мм через вал редуктора, снаряд[ов] — 120 шт.

2 вариант: 2 пушки 23-мм крыльевых, снарядов — 240 шт., 2 синхронных пулемета 7,62 мм, патрон — 1500 шт.

б) Бомбардировочное и химическое вооружение: Нормальный вариант нагрузки — 250 кг (внутренняя). Варианты: 1) АО-25 — 10 шт.

2) АО-20 - 10 шт. 3)АО-10-20шт.

4) АО-2,5 - 100 шт.

5) АО-8 - 30 шт. 6)ФАБ-100-2шт.

7) ФАБ-250 - 1 шт.

8) ВАП-200 — 1 шт. с дополнительным прибором «ЗВ».

9) УХАП-250 - 1 шт.

10) РС-82 - 10 шт.

Размещение экипажа на многоместных самолетах должно быть возможно компактным. Летчик и штурман должны быть обязательно расположены в одной кабине с обеспечением непосредственной связи между ними.

Считать необходимым все самолеты выпускать с проектированными баками и с заполненными нейтральными газами.

Существующий протектор является недостаточно надежным, а самолеты в противопожарном отношении не гарантируют безопасность полета в боевых условиях.

Необходимо развернуть исследовательскую работу и испытания по изысканию более надежного протектора, заполнению баков нейтральным газом, устройству противопожарных перегородок и т. д.

Создание боевых самолетов с герметическими кабинами должно послужить основой для развития сверхвысотной боевой авиации, а также в дальнейшем послужить базой для решения задачи постепенной замены боевых высотных самолетов с открытыми кабинами самолетами с герметическими кабинами. Для этой цели каждый из опытных самолетов истребителей, дальних бомбардировщиков и разведчиков в одном из экземпляров должны строиться с герметической кабиной.

Считать необходимым все самолеты выпускать полностью экранированными и металлизированными.

Для обеспечения простоты пилотирования боевых самолетов должна быть обеспечена хорошая устойчивость на всех режимах полета.

Тормозные приспособления на существующих боевых самолетах не удовлетворяют современным требованиям. Необходимо принять решительные меры к доводке тормозных приспособлений с тем, чтобы потребные размеры аэродромов для современных самолетов были максимально сокращены.

Раздел II Самолеты, оставляемые на вооружении; самолеты, подлежащие снятию с вооружения и передаче в учебные заведения и ОФИ

1.  Самолеты И-153, И-16 [с моторами] М-62 и М-63, СБ, ДБ-3 — оставить на вооружении.

2.  Самолеты СБ с моторами М-100 (1378 шт.)* по мере замены самолетами СБ-2 [с моторами] М-103 передать в вузы и резервные части.

3.  Самолеты И-16 с [моторами] М-25 двухпулеметные в количестве 1465 [шт.]** по мере замены их самолетами И-16 с М-63 обратить на укомплектование школ и резервных частей.

4.  Самолеты И-15-бис в количестве 1882 [шт.] по мере замены их с вооружения истребительных частей снять и обратить на укомплектование вузов, резервных частей и вооружение штурмовых частей.

5. Самолеты Р-5, ССС, Р-Зет по мере замены обратить на укомплектование вузов.

6.  Самолеты ТБ-3 в количестве 606 [шт.], годных для полетов без капитального ремонта, оставить на вооружении как транспортные, остальные использовать на запасные части.

7.  Самолеты ДИ-6 в количестве 121 [шт.] оставить на вооружении одного полка в САВО, остальные использовать на запасные части.

8.  Самолеты ТБ-1 в количестве 66 [шт.] с вооружения снять, годные передать гражданским организациям, остальные — в ОФИ.

9.  Самолеты Р-6 в количестве 167 [шт.] с вооружения снять, годные передать в гражданские организации, негодные — в ОФИ.

10. Самолеты Р-10 в количестве 356 [шт.] снять с вооружения и передать в вузы.

11. В текущем году перейти на выпуск модифицированных самолетов СБ (с моторами М-105, с радиаторами в крыле) со скоростью 485—500 км/ч.

12.  Из числа проходящих испытания опытных самолетов принять в текущем году на вооружение и запустить в серийное производство лучшие по летным характеристикам:

а) один тип истребителя с мотором воздушного охлаждения;

б) один тип истребителя с мотором жидкостного охлаждения;

в) истребитель двухмоторный одноместный;

г) истребитель двухмоторный многоместный;

д) один тип двухмоторного дальнего бомбардировщика;

ж) один тип пикирующего бомбардировщика;

з) один тип штурмового бронированного самолета.

Раздел III По авиационным моторам

1. Состояние нашего серийного моторостроения на май 1940 г. характеризуется отставанием его от передовых заграничных стран на 1,5—2 года (по основным данным) и значительно меньшим сроком службы, чем у заграничных моторов. Кроме того, даже в пределах этих сроков службы надежность наших моторов М-87 и М-62 — недостаточная.

2. Моторы М-105 и М-88, внедряемые в настоящее время в серийное производство, и мотор М-63, внедряемый в настоящее время в эксплуатацию, по основным данным практически равноценны заграничным моторам «Даймлер-Бенц ДБ-601», последнему варианту «Пратт—Уитней», «Туин—Осп» и «Райт ДЖИ-205», выпускаемые в серии около 1,5 лет.

Для обеспечения надежной работы этих моторов в эксплуатации необходимо устранить у мотора М-63 заклинивание втулки нижней головки главного шатуна, у мотора М-105 выбрасывание масла из картера и падение давления масла на высотах больше расчетной, у мотора М-88 уступы зеркала цилиндров и задир поршней при высоких температурах масла и головок цилиндров, а также доработать карбюраторы этих моторов (у М-88 и М-63 — по автоматике высотного корректора, у М-105 — по узлу поплавковой камеры). Доработку всех этих вопросов необходимо закончить не позднее 1 июля 1940 г.

3.  Решениями правительства был утвержден план постройки ряда мощных моторов (М-120, М-90, М-71, АМ-36, М-250 и М-300), которые должны были вывести наше моторостроение на уровень заграничного. Но сроки, установленные правительством по этим моторам, промышленностью не выполнены. Дальнейшая затяжка работ по их постройке и доводке может привести к тому, что наше отставание от заграницы по моторам не только не уменьшится, а еще и увеличится.

4. Установить следующий типаж бензиновых моторов для ВВС Красной Армии на 1940—1943 гг.:

а) 80—120 л.с. (невысотный) для самолетов первоначального обучения;

б) 200—300 л.с. на высоте 2000—3000 м для тренировочной авиации и самолетов связи;

в)  1000—1200 л.с. на высоте 6000—8000 м для серийных истребителей и бомбардировщиков 1941—42 гг.;

г)  1500—2000 л.с. на высоте 6000—8000 м для серийных истребителей и бомбардировщиков 1941—42 гг.;

д)  2500—3500 л.с. на высоте 8000—10000 м для серийных бомбардировщиков 1942—43 гг.

Удельный вес моторов — не более 1,3 кг/л.с. для мощностей 80—120 л.с, не более 0,9 кг/л.с. для мощностей 200—300 л.с. и не более 0,5 кг/л.с. для мощностей 1000 л.с. и выше.

Удельный вес лоб-моторов жидкостного охлаждения для боевой авиации — не более 6 кв см/л.с. для мощности 1000-1500 л.с. и не более 5 кв см/л.с. для мощностей выше 1500 л.с.

Габаритный диаметр моторов воздушного охлаждения для боевой авиации не более 1300 мм.

Удельный расход топлива на крейсерской мощности для моторов жидкостного охлаждения — не более 230 г/л.с.ч.

Удеальный расход топлива на крейсерской мощности для моторов воздушного охлаждения — не более 240 г/л.с.ч.

Топливо для моторов с мощностью 80-120 л.с. — автомобильный бензин с октановым числом не более 59.

Октановое число топлив для моторов с мощностью от л.с. и выше не более 87 для мощностей 200—300 л.с. и не более 93 для мощностей 1000 л.с. и выше.

Срок службы моторов между переборками не менее 250 часов для мощностей 1000 л.с. и выше, не менее 300 часов для мощностей 200-300 л.с. и не менее 350 часов для мощностей 80—120 л.с.

5.  Установить следующий типаж авиадизелей для ВВС Красной Армии на 1940—43 гг.:

а) 80—120 л.с. (не высотный) для самолетов первоначального обучения;

б) 1000—1200 л.с. на высоте 6000—8000 м для серийных дальних бомбардировщиков и транспортных самолетов 1941—42 гг.;

в) 2000 л.с. на высоте 8000—10000 м для серийных дальних бомбардировщиков 1942—43 гг.

Удельный вес дизеля — не более 1,6 кг/л.с. для мощностей 80—120 л.с. и не более 0,8 кг/л.с. для мощностей 1000 л.с. и выше.

Удельный расход топлива на крейсерской мощности — не более 170 г/л.с.ч.

6. Основными работами по опытным бензиновым моторам на 1940 г. считать моторы: АМ-37, АМ-36, М-120, М-170П, М-90, М-89, М-71 и М-300.

Просить Комитет Обороны при СНК Союза СССР обязать НКАП обеспечить доводку и удовлетворительное проведение госиспытаний этих моторов, кроме М-300, в 1940 г. и М-300 — к 1 апреля 1941 г. с тем, чтобы начать серийный выпуск этих моторов, кроме М-300, в первом квартале 1941 г. и М-300 — в третьем квартале 1941 г.

7. Работы по моторам М-88 без редуктора, М-88 и М-65, как не представляющие интереса для ВВС Красной Армии и отвлекающие внимание моторных заводов — прекратить.

Раздел IV Вооружение и боеприпасы

1.  Пулеметы калибра 7,62 мм. Пулемет «ШКАС» в вариантах турельном, синхронном и крыльевом — оставить на вооружении. Однако, ввиду сложности его в эксплуатации и невозможности устранения в воздухе большинства задержек, формировать отработку и окончание испытаний более простого пулемета со скорострельностью 1800—2000 в/мин.

Пулемет «Ультра-ШКАС, как неосвоенный в течение года в промышленности, с производства снять. Взамен его ввести на вооружение бомбардировочный пулемет «СН», как более простой и надежный, со скорострельностью 2800—3000 выстрелов в минуту. Одновременно с этим разработать синхронный вариант пулемета «СН».

Оставить на вооружении существующие типы боеприпасов к пулемету калибра 7,62 мм, а именно:

а) зажигательная пуля ПЗ;

б) зажигательная пуля ЗБ-46;

в) бронебойно-зажигательная пуля Б-32;

г) трассирующая пуля Т-46;

д) обыкновенная пуля.

2. Пулеметы калибра 12,7мм. Синхронный пулемет Березина считать основным видом крупнокалиберного пулеметного вооружения истребителей. В месячный срок закончить испытания и ввести на вооружение турельный и крыльевой варианты пулемета Березина.

Установить следующие виды боеприпасов к пулемету Березина:

а) разрывная зажигательная пуля МД;

б) бронебойно-зажигательная пуля Б-32 и

в) бронебойно-зажигательно-трассирующая пуля Б-3.

Поставить вопрос перед Правительством об увеличении заказа на пулю МД.

3. Пушки калибра 20—23-мм. Ввиду неудовлетворительности баллистики 20-мм пушек ШВАК и маломощности ее снаряда по сравнению с 20-мм иностранными пушками, — в месячный срок испытать и ввести на вооружение 23-мм пушку из числа трех образцов (Таубина59, Волкова—Ярцева и Салищева—Галкина), находящихся на испытании. 23-мм пушку считать основным видом пушечного вооружения истребителей в вариантах: моторном, крыльевом и фюзеляжном.

Установить следующие виды боеприпасов 23-мм пушки:

а) осколочно-зажигательный снаряд;

б) осколочно-трассирующий снаряд и

в) бронебойно-зажигательный снаряд.

До внедрения 23-мм пушки 20-[мм] пушку ШВАК оставить на вооружении в крыльевом, моторном и турельном вариантах. Вопрос о внедрении синхронного варианта решить после войсковых испытаний.

4. Пушки калибра 37-мм: Продолжить разработку 37-мм пушки с данными: а) вес пушки — 150—160 кг;

начальная скорость — 910—920 м/сек. скорострельность — 200 в/мин. вес снаряда — 0,7 кг.

Одновременно разработать вариант 37-мм пушки с начальной скоростью 600—700 м/сек и весом ее не более 90 кг.

5. Ракетные снаряды калибра 82 и 132 мм:

а) осколочно-фугасный снаряд калибра 82 мм считать основным видом крупнокалиберного вооружения истребителей.

Параллельно разработать и испытать в 1940 г. зажигательный и бронебойный типы снарядов;

б) ракетный осколочно-фугасный снаряд калибра 132 мм установить на вооружении двухмоторных истребителей и ближних бомбардировщиков;

в) в качестве первоочередной задачи — закончить в 1940 г. разработку для ввода на вооружение трубки двойного действия (дистанционно-ударной) с установкой из кабины летчика;

г) ввести на вооружение для стрельбы PC колиматорныи прицел ПАН-2360.

6.  Стрелковые прицелы: Существующие стрелковые прицелы для неподвижных установок и турелей оставить на вооружении. Вместе с тем подготовить к вводу на вооружение колиматорныи прицел с дневной просветкои для стрельбы с подвижных и неподвижных установок для последующей замены прицелов ПАК-1 и ОПТ-1.

7. Прицелы бомбометания: Существующие типы бомбардировочных прицелов ОПБ-1 и ОПБ-2 оставить на вооружении. Дополнительно ввести на вооружение:

а) для дальних бомбардировщиков синхронный прицел СПБ-21 (по типу СПЕРРИ);

б) для всех типов бомбардировщиков — ночной колиматорныи прицел;

в) для пикирующих бомбардировщиков — колиматорныи прицел ПАН-24. Потребовать от промышленности, как первоочередную задачу, скорейшей разработки синхронного прицела с гировертикалью и гироскопического прицела для бомбометания с пикирования. Одновременно поставить задачу по уменьшению габаритов и упрощению прицела СПБ-21.

8.  Фугасные авиабомбы:

а) установить следующие калибры фугасных бомб: ФАБ-1000, ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-100, ФАБ-50. Принять соотношение (в штуках) между калибрами ФАБ-100 и ФАБ-50 как 3:1;

б) существующие типы фугасных бомб со взрывателем АПУВ и AB-1 (для штурмовых действий) оставить на вооружении. Одновременно вести работы по увеличению фугасного действия фугасных бомб;

в)  закончить испытания и подготовить к вводу на вооружение в 1940 г. взрыватель многочасового замедления (до 48 часов);

г) разработать мостовую фугасную авиабомбу калибра 250—500 кг;

д) взрыватели АГП и АДП изъять из войсковых частей и разработать мероприятия по их использованию для учебных целей.

9.  Осколочные авиабомбы:

а) установить следующие калибры осколочных авиабомб: АО-25, АО-10 и АО-2,5 со взрывателем АМ-а. Существующие типы осколочных авиабомб АО-10 и АО-2,5 из сталистого чугуна оставить на вооружении. Одновременно с этим использовать артиллерийские снаряды калибров 45 мм, 76 мм, 107 мм (стальные) и 122 мм (стальные) для переделки их в осколочные авиабомбы АО-2,5, АО-8, АО-20 и АО-25.

б) закончить испытание и ввести в 1940 г. на вооружение для действий по танкам, бронемашинам и артиллерии 25-кг штатную осколочную авиабомбу (АО25), после ее освоения снять с производства осколочную авиабомбу АО-15.

б) закончить в 1940 г. разработку и ускорить ввод на вооружение взрывателя с замедлением к осколочным бомбам для штурмового действия;

г) взрыватель АГМ-1 и АГМ-3 использовать только для бомбометания осколочными бомбами из РРАБ, для комплектации химических бомб и для бомбометания цементными бомбами.

10. Бронебойные и бетонобойные авиабомбы:

а) ввести на вооружение для бомбометания с пикирования ракетные бронебойные и бетонобойные бомбы калибров: БРАБ-200 ДС, БРАБ-400 ДС, БРАБ-150 ДС и БЕТАБ-600 ДС;

б)  оставить на вооружении существующие типы обыкновенных бронебойных бомб БРАБ-1000 и БРАБ-500.

11. Зажигательные авиабомбы. Существующие типы зажигательных авиабомб: ЗАБ-1Э, ЗАБ-2,5, ЗАБ-ЮТТ и ЗАБ-50ТГ со взрывателем ATM-16 и АМ-б оставить на вооружении.

12.  Осветительные авиабомбы. Установить следующие калибры осветительных авиабомб: САБ-15, САБ-25, САБ-50 и ФОТАБ-35 (для ночной фотосъемки). В соответствии с этим:

а)  САБ-3 с производства снять, а имеющиеся запасы использовать для учебных целей;

б) разработать и ввести в 1940 г. на вооружение САБ-50;

в) ввести в 1940 г. на вооружение механическую трубку ТМ-24 (на 60 секунд) с ветрянкой;

г) продолжить работу по повышению светосилы осветительных авиабомб.

13. Химические авиабомбы и химическое вооружение.

а) Установить следующие калибры химических авиабомб: ХАБ-500, ХАБ-200, ХАБ-100 и однолитровую химическую ампулу.

В соответствии с этим, имеющиеся в запасах ХАБ-500, ХАБ-200 и ХАБ-25 оставить на вооружении, но ХАБ-25 в производстве прекратить и взамен ввести на вооружение и в производство ХАБ-100. В производстве перейти на изготовление модернизированных ХАБ-500 и ХАБ-200 (с повышенным содержанием OB);

б) оставить на вооружении следующие типы химических приборов: ВАП-500, ВАП-200 и ВАП-6 и ввести на вооружение УХАП-500;

в) оставить на вооружении разливочную станцию АРС-6 для наполнения ВАЛ и ввести на вооружение разливочную станцию для наполнения ампул;

г) курящуюся ядовито-дымовую бомбу не производить как неудовлетворительную по своим тактико-техническим свойствам. Имеющийся запас использовать.

14. Ротативно-рассеивающие авиабомбы (РРАБ).

Установить следующие типы РРАБ: РРАБ № 2 (вес снаряженной РРАБ — 500 кг), РРАБ № 3 (вес снаряженной РРАБ — 250 кг).

В соответствии с этим оставить на вооружении и в производстве РРАБ № 2 и РРАБ № 3. РРАБ № 1 (вес снаряженной РРАБ — 1000 кг) не производить, а имеющийся запас оставить до полного использования.

15. Форсировать работы по уменьшению габаритов всех типов авиабомб, в том числе и ракетных.

16. По установкам вооружения на самолетах.

1) Ввести на вооружение всех истребителей и штурмовиков пневмоспуска для неподвижных пулеметов и пушек.

2)  Потребовать от промышленности выпуска опытных и серийных моторов с синхронизаторами под принятые на вооружение винты.

3) Форсировать разработку синхронизаторов с автоматическим опережением.

4) Форсировать испытания и подготовить к вводу на вооружение турель со спаренными пулеметами ШКАС, одновременно с этим разработать и испытать турельную спаренную установку пулеметов ШКАС и Березина.

5) Считать неотъемлемой частью вооружения бомбардировщиков — наличие огневых точек для защиты задней полусферы сверху и снизу.

6)  Потребовать от промышленности разработку стрелковых установок, управляемых на расстоянии.

7) Считать неотъемлемой частью вооружения истребителей — бомбардировочное вооружение, в частности, установить бомбодержатели на истребителе И-16.

8) Проектирование бомбардировщиков в отношении максимальной кассетной бомбовой нагрузки производить по количеству замков под ФАБ-50, а по габаритам и прочности по ФАБ-100.

9) Потребовать от промышленности ускорить разработку кассетного держателя для бомбометания с пикирования и наружного держателя с приспособлением для ввода бомбы из плоскости винта.

10) Форсировать ввод на вооружение кассетных ящиков для мелких осколочных и зажигательных бомб.

11) Потребовать от промышленности ускорить установку одного пулемета вместо спарки в штурманской кабине СБ и установить прицел для ночного бомбометания (КНПБ-3).

Раздел V Спецоборудование самолетов

I. Радиооборудование'

| 1. Самолетная приемно-передающие радиостанция: | Оставить на вооружении с заменой соответственно: |
| --- | --- |
| а) РСР-бис с приемником УС | а) на РСР-1 с приемником УС-2 — с 1941 г. |
| б) РСБ с приемником УС | б) на РСБ-бис, спаренной с СПУ-3 бис — с IV кв. 1940 г. |
| в) РСИ-3 | в) на РСИ-4 — с 1941 г. |
| г) автономный приемник батарейного питания РСИ-3 | г) на автономный приемник РСИ-4 — с IV кв. 1940 г. |
| По опытному строительству |  |
| 2. Самолетная приемно-передающая радиостанция РСР-2 разработки 2-го спецотдела НКВД | Провести испытания в 1940 г. и в случае положительных результатов внедрить в серийное производство в 1941 г. для разведывательной и легомбардировочной авиации |
| 3. Самолетная приемно-передающая радиостанция РСБ-2 разработки 2-го спецотдела НКВД | То же для дальнебомбардировочной авиации |
| 4. Самолетная приемно-передающая радиостанция РСИ-6 на УКВ для истребителей | Изготовить образцы в 1940 г. Провести государственные испытания и войсковые в 1941 г. |
| 5. Самолетная приемно-передающая радиостанция РСИ-5 (полностью кварцованная) для истребителей | Изготовить образцы, провести государственные и войсковые испытания в 1941 г. |
| 6. Земная мощная радиостанция для связи между аэродромами т. РА | Закончить постройку опытного образца в 1940 г. и начать внедрение серию в 1941 г. |

II. Авиаприборы

| 1. Авиасекстан АС | Прекратить с III квартала 1940 г. снабжение секстаном самолетов в СБ, оставив АС только на дальних бомбардировщиках с последующей заменой его в 1942 г. на перископический секстан |
| --- | --- |
| Опытное строительство |  |
| 2. Перископический панорамный авиасекстант | Изготовить в 1941 г. по имеющемуся опытному образцу серию для войсковых испытаний. С 1942 г. ввести на вооружение дальнебомбардировочной авиации |
| 3. Дистанционный компас в сочленении с задатчиком радиополукомпаса по типу немецкого | Изготовить к 1.1.1941 г. опытный образец и ввести на вооружение с 1942 г. для самолетов легкобомбардировочной и дальнебомбардировочной авиации |
| 4. Автоштурман | Изготовить опытную серию в 1940 г. и провести войсковые испытания в первой половине 1941 г. В случае положительных результатов принять на вооружение тяжелобомбардировочной авиации. |

III. Средства радионавигации и системы слепого расчета на посадку

| 1. Радиополукомпас РПК-2 (Найка) | Оставить на вооружении для бомбардировщиков с последующей заменой в 1941 г. на РПК-2 с радиоотметчиком. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Радиостанция РАФ (ЛАР) в качестве приводной | Провести модернизацию в 1940 г. Оставить на вооружении с последующей заменой в 1941 г. на приводную аэродромную станцию ПАР |  |
| 3. Радиомаяк тип 13А-1 | Провести модернизацию в 1940 г. имеющихся в ВВС радиомаяков 13А-1 и строящихся. В дальнейшем (1941—42 гг.) заменить на новый тип радиомаяка. Производство 13А-1 с 1.1. 1941 г. прекратить |  |
| 4. Радиомаяк тип РАМ и РАМД | Довести в 1940—41 гг. на имеющихся в ВВС маяках секретный курс. Дальнейшее производство радиомаяков РАМ, РАМД прекратить |  |
| 5. Система слепого расчета на посадку тип «Ночь-1» | В 1940 г. проверить широкими испытаниями в войсках |  |
| По опытному строительству |  |  |
| 6. Радиополукомпас РПК-5 («Чижик») | Испытать образцы в 1940 г. и в случае положительных результатов принять на вооружение всех легких самолетов с 1941 г. |  |
| 7.Подвижной радиомаяк «Колба» |  | Построить опытный образец в 1940 г. и провести испытание. В случае положительных результатов принять на вооружение с 1941 г. |
| 8. Приводная аэродромная радиостанция ПАР-1 |  | Изготовить опытный образец в 1940 г., испытать и внедрить в серию в 1941 г. |
| 9. Система слепого расчета на посадку СПН-3 с использованием радиополукомпаса, радиоотметчиков и приводной радиостанции |  | Провести в 1940 г. войсковые испытания |
| 10. Земная радиопеленгаторная приемно-передающая радиостанция на коротких волнах |  | Провести в 1940 г. испытание закупаемого в Германии образца сравнительно с имеющимся в ГВФ. В случае положительных результатов построить опытную серию в 1941 г. |

Примечание: Кроме указанных образцов необходимо в интересах ВВС обеспечить:

а) в 1940 г. создание и доводку стационарного радиомаяка ГВФ без ночных ошибок с возможностью привода по радиополукомпасу;

б)  в 1941—43 гг. серийное производство и создание сети радиомаяков ГВФ по территории СССР с учетом нужд Военведа (для перебросок и внутренних полетов).

IV. Аэрофотоаппараты

| 1. Аэрофотоаппараты для плановой съемки АФА-1, АФА-И, НАФА-19 и для перспективной съемки АФА-27Т | Оставить на вооружении с последующей заменой аппарата «АФА-1» на аппарат «АФА-20» с 1941 г. |
| --- | --- |
| 2. Аэрофотоаппарат для плановой съемки АФА-Б | Принять на вооружение для бомбардировщиков |
| 3. Аэрофотоаппараты старых типов ПОТТЕ-1, —2, -1а, -16 и перспективный АФА-24 | С вооружения ВВС снять как устаревшие и передать в ОФИ |
| По опытному строительству |  |
| 4. Аэрофотоаппарат для плановой съемки АФА-30 | Провести в 1940 г. войсковые испытания |
| 5. Аэрофотоаппарат для непрерывной плановой съемки тип «2Щ» | Закончить опытный образец и провести испытания в 1940 г. В случае положительных результатов заказать опытную партию в 1941 г. |

V. Походные фотолаборатории

| 1. Походные аэрофотолаборатории двух-машинного и трех-машинного состава на ГАЗ-ЗА | Оставить на вооружении |
| --- | --- |
| По опытному строительству |  |
| 2. Аэрофотолаборатория подвижная на 5—6 прицепов для фотограмцентра штаба армии на тракторной тяге | Изготовить опытные образцы в 1941 г. и провести испытание |
| 3. Аэрофотолаборатория для фотограмцентра штаба фронта в разборных перевозных домиках | Изготовить опытные образцы в 1941 г. и провести испытание |
| 4. Телевизионная самолетная установка типа «Доломит» | Изготовить опытный образец в весе не более 80 г в 1941 г. и провести испытание |
| 5. Самолетный бильдаппарат для передачи по радио изображения и фотоснимков на землю | Изготовить в 1941 г. опытный образец и провести испытание |

VI. Метеослужба

1. Походная метеостанция на шасси ЗИС-5

Оставить на вооружении

VII. Прожекторные посадочные и маячные станции

| 1. Прожекторная посадочная станция АП-4 и маячно-посадочная станция ПС-6 | Оставить на вооружении |
| --- | --- |
| 2. Зарядная автомобильная станция АЗС-1 для зарядки аккумулятора | Принять на вооружение |
| 3. Электроагрегат 18-ЗС-1 для зарядки аккумуляторов | Оставить на вооружении с последующей заменой 12-квт агрегатами с двигателем ГАЗ в 1941 г. |

Примечание: В интересах ВВС Красной Армии должно быть развито ночное оборудование линии ГВФ по образцам, разработанным к настоящему времени ГВФ и согласованными с ВВС Красной Армии.

VIII. Автопилоты

| 1. Автопилот т. АПГ-1 | Принять на вооружение с 1940 г. для самолетов дальней бомбардировочной авиации. Образец прошел войсковые испытания |
| --- | --- |
| 2. Автопилот т. АК-1 | Принять на вооружение с 1941 г. для самолетов скоростной легкобомбардировочной авиации в случае благоприятных войсковых испытаний в 1940 г. |
| Опытное строительство |  |
| 1. Подвижная поверочная установка для автопилотов АПГ-1 и АК-1 и прочего оборудования для самолетов | Изготовить опытный образец в 1941 г. |

IX. Самолетные кислородные приборы

| 1. Кислородный прибор КПА-1 с кислородной маской открытого типа | С вооружения снять |
| --- | --- |
| 2. Кислородный прибор КПА-Збис | Оставить на вооружении с последующей заменой в 1941 г. на прибор в компактном корпусе |
| 3. Кислородная полумаска ПМ-1 с резиновым морозостойким шлангом | Принять на вооружение. Произвести последующую модернизацию в опытной серии на электрообогрев к концу 1940 г. |
| 4. Кислородный прибор — легочный автомат КПЛ-1 | Провести войсковые испытания в 1940 г. и в случае положительных результатов ввести на вооружение с 1941 г. |

X. Средства по добыче кислорода

| 1. Жел[езно]дорожная кислородная установка В-3 | Оставить на вооружении |
| --- | --- |
| 2. Автомобильная кислородная установка АК-0,5 | Принять на вооружение |
| 3. Стационарная кислородная установка тип СК-0,5 | Оставить на вооружении |
| По опытному строительству |  |
| 4. Автомобильная кислородная установка — тип АК-25 по методу академика Капицы | Построить опытные образцы в 1940 г. и испытать |
| 5. Подвижная кислородная зарядная станция для зарядки баллонов на борту самолета | Построить опытные образцы в 1940 г. и испытать |

Раздел VI По средствам аэродромной механизации

Средства заправки самолетов.

1.  Водомаслозаправщик ВМЗ-38 оставить на вооружении. Необходимо работать над новой конструкцией водомаслозаправщика, в которой предусмотреть:

а) повышение температуры нагрева масла 120—150°;

б) раздельный нагрев масла и воды;

в) установку насосов, обеспечивающих подсос воды и масла.

2.  Водомаслозаправщик ВМЗ-34 и ВМЗ-35 и водомаслотермос ВМТ-35 снять с производства и снабжения, оставив в эксплуатации в частях до их износа.

3. Маслозаправщик МЗ-38 оставить на вооружении.

4. Бензозаправщик БЗ-35 оставить на вооружении.

5.  Бензозаправщик БЗ-38 оставить на вооружении для истребительной авиации.

6.  Бензозаправщик БЗ-39 изготовить установочную серию для проведения широких войсковых испытаний в 1940 г., для чего необходимо вьщелить производственную базу.

7. Съемная бензоцистерна на шасси ЗИС-5 СБЦ — принять на вооружение.

8. Бензозаправщик БЗ-34 снять с вооружения.

9. Бензоприцеп Б-35 и съемная бензоцистерна на прицепе — с производства снять, оставив в частях до износа.

10.  Бензоприцеп на гусеничном ходу к трактору на 4-5 тонн спроектировать и построить опытный образец в 1940 г.

По средствам выпуска моторов.

1. Автостартер АС-2 оставить на вооружении. Автостартер для моторов больших мощностей (1000-1500 л.с.) спроектировать с повышенной проходимостью и построить опытный образец в 1940 г.

2. Авиакомпрессорную станцию АКС-2 оставить на вооружении. Авиастартеры на танкетке Т-27 с производства и снабжения снять, а имеющиеся передать обратно в АЮТУ и сдать в ОФИ.

По средствам подогорева моторов.

1. Подогореватели ППМ-6, ППБ-2М снять с производства и вооружения. Подогреватели ПБММ с мотором М-3 и ПМЖ-2 снять с вооружения. Арктическую подогревательную лампу АПЛ-1 и РП-2 с ручным приводом принять на вооружение, снабдив все самолеты.

По вспомогательным средствам аэродромной службы.

1. Автоводополивщик оставить на вооружении.

2. Подвижной подъемный кран ПП-К-35 оставить на вооружении.

3.  Подвижной подъемный тракторный кран завода «Январец» на шасси ЗИС-5 ввести на вооружение.

4. Разборную треногу с талью ввести на вооружение.

5.  Аэросани пассажирские оставить на вооружении. Необходимо заменить воздушный мотор на водяной.

6.  Аэросани санитарные оставить на вооружении, заменив воздушный мотор на водяной.

7. Подвижные авиамастерские ПАРМ-1 оставить на вооружении.

8. Подвижные авиамастерские ПАРМ-6 принять на вооружение.

9. Необходимо принять на вооружение:

а) санитарную автомашину, отвечающую требованиям перевозок раненного летного состава;

б) автобус пассажирский ЗИС-5 для перевозки летного состава — на аэродром;

в) автобус, приспособленный для штаба, для оперативного пункта полка.

Председатель авиационной подкомиссии

командарм 2-го ранга          Смушкевич Члены:

дивизионный комиссар      Агальцов

комкор                                    К. Гусев

комкор                                    Рычагов"

комкор                                    Птухин

комдив                                    Алексеев

дивинженер                           Филин'

дивинженер                           Сакриер

комкор                                    Арженухин

бригинженер                         Левин'

РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2687. Л. 2-34. Подлинник" (11773).

Другим интересным проектом была попытка приспособить к ДБ-3 облегченный вариант телевизионной установки "Доломит", созданной в НИИ-8 на основе американской разработки для ТБ-3. Самолет получил бы возможность транслировать в штаб картинку обстановки на поле боя. Но, видимо, до испытаний дело не дошло (12021).

9 мая 1940 НКО К.Е.В. писал записку в ПБ ЦК ВКП(б) И.В.С. и в СНК В.М.М.: “Организация и численность КА в развернутом виде по всем родам войск были рассмотрены и утверждены КО 1 декабря 1939 (постановление КО N 433cc). Однако, развернувшиеся военные действия с белофинами не дали возможности осуществить принятого правительством решения. В связи с войной с белофинами были произведены новые формирования... авиации... и увеличение численности КА.

В разделе ВВС:

“Численность ВВС постановлением КО 1939 N 433сс была установлена 230000 человек. Постановлением КО от 26 февраля с.г. N 97сс со дня формирования новых авиационных полков эта численность была увеличена на 31210 чел. и постановлением КО от 11 марта N 139 для подготовки кадров летно-технического состава было разрешено увеличить численность еще на 30711 чел.

Т.о., общая численность ВВС составляет 291210 чел.

В настоящее время фактически в частях ВВС состоит 298271 чел., в т.ч. военно-учебные заведения - 103646 чел.

Предлагается ВВС оставить в численности, утвержденной правительством - 291210 чел.” (4134).

Другие оборонные отрасли:

9 мая 1940 г. на полигоне Мариупольского завода состоялось испытание обстрелом носовой части Т-34 и дало положительные результаты: комиссия признала прочность сварного соединения удовлетворительной. Первоначальный вариант крыши над моторным отделением (деталь 34.29.057) также не приняли на производство: в целях упрощения изготовления эта деталь была разделена на пять частей (34.29.849 - лист крыши над мотором, 34.29.850 - лист крыши над мотором правый, 34.29.851 - лист крыши над мотором левый и две стыковые планки - детали 34.29.852).

Таким образом, компромисс между Мариупольским заводом и заводом №183 в вопросах конструкции бронедеталей на установочную серию был достигнут. Однако эти меры все же не могли обеспечить массового выпуска брони для Т-34 (11899).

9 мая 1940 года конструкторское бюро завода № 183 заключило с военно-химическим управлением Красной Армии договор на разработку установки огнемета в Т-34. Предполагалось установить огнемет вместо пулемета в лобовом листе корпуса тридцатьчетверки. По плану предполагалось закончить изготовление, монтаж и испытание огнемета на танке Т-34 к декабрю 1940 года, но сделать это не удалось, о чем 30 декабря 1940 года главный инженер завода № 183 Махонин уведомил начальника БТУ ГАБТУ КА:

«Договор за № 153/сб/35 от 9/У-40 г., заключенный с б. ХИМУ КА на изготовление огнеметного прибора, испытанием его на машине А-34 и ремонт машины и прибора после испытания, не может быть закончен в 1940 году.

До настоящего времени нами проведены следующие работы:

1),	Разработка технического проекта и выпуска рабочих чертежей.

2).	Изготовление прибора, монтаж его на машине.

3).	Подготовлена машина с прибором для испытания.

Телеграммой от 28/ХП вызван Ваш представитель для участия в заводских испытаниях.

Причинами невыполнения договора явились следующие обстоятельства:

1).	Вызванный телеграммой от 12/У1-40 г. представитель ХИМУ для консультации при разработке прибора явился через месяц.

2).	Позднее получение заключения по проекту прибора.

Ввиду изложенного просим действие договора на изготовление огнеметного прибора продлить до 1/1У-41 года» (12217).

9 мая 1940 г. Проект постановления ГВС по системе стрелкового вооружения Красной Армии

VI. Боеприпасы стрелкового оружия"

1)Оставить на вооружении Красной Армии следующие боеприпасы стрелкового оружия:

| № | Наименование | Вес патрона в граммах | Начальпая скорость пули в м/с (V-25) | Сред. давл. порох, газов в кан. ствола в кг/смг | Материал | Материал | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7,62 мм патроны с легкой пулей | 23 | 840-855 | 3100 | Латунь, биметалл, сталь | Биметалл, свинец сурьма | Для поражения живой силы и материальной части при стрельбе из всех видов оружия |
| 2. | 7,62 мм патроны с тяжелой пулей | 25 | 77-790 | 3100 | Латунь, биметалл, сталь | Биметалл, свинец сурьма | Для поражения живой силы и материальной части при стрельбе из станковых и ручных пулеметов |
| 3. | 7,62 мм патроны с бронебойнозажигательной пулей | 23 | 840-855 | 3100 | Латунь, биметалл, сталь | Биметалл, свинец, сталь | Для поражения целей, защищенных броней и зажжения горючего за броней легкого типа |
| 4. | 7,62 мм патроны с зажигательной пулей | 23,3 | 800-815 | 3100 | Латунь, биметалл, сталь | Биметалл, свинец зажигательный состав | Для зажигания легко воспламеняющихся материалов, для борьбы с авиацелями и корректировки стрельбы по местности |
| 5. | 7,62 мм патроны с трассирующей пулей с трассой, видимой в дневных условиях | 24 | 800-815 | 3100 | Латунь, биметалл, сталь | Биметалл, трассирующий состав | Для корректировки стрельбы при стрельбе из автоматического оружия |
| 6. | 7,62 мм патроны с разрывной пулей | 22,5 | 840-855 | 3100 | Латунь, биметалл, сталь | Биметалл, свинец | Для поражения живой силы и материальной части |
| 7. | 7,62 мм патроны к револьверу Наган | 12,2 | 265-285 | 1100 | Латунь | Биметалл, свинец сурьма | Для поражения живой силы |
| 8. | 7,62 мм патрон к пистолету TT иППД | 10,7 | 420-450 | 2050 | Латунь | Биметалл, свинец сурьма | Для поражения живой силы |
| 9. | 12,7 мм патроны с бронебойной пулей | 130 | 825-840 | 3100 | Латунь, сталь | Биметалл, свинец, сталь | Для поражения авиацелей |
| 10. | 12,7 мм патроны с бронебойнозажигательной пулей | 129 | 845-860 | 3100 | Латунь, сталь | Биметалл, свинец, сталь, зажигательный состав | Для поражения авиацелей и зажжения легких горючих защищенных броней |
| 11. | 12,7 мм патроны с пулей мгновенного действия м-д | 129 | 845-860 | 3100 | Латунь, сталь | Латунь, сталь, взрывчатое вещество | Для поражения авиацелей и зажжения легких горючих. |
| 12. | 12,7 мм патроны с трассирующей пулей, видимой в дневных условиях. | 135 | 830-845 | 3100 | Латунь, сталь | Биметалл, свинец, сталь, трассирующий состав | Для корректировки стрельбы |
| 13. | 14,5 мм патроны с бронебойнозажигательной пулей | 230 | 980-995 | 3300 | Латунь, сталь | Биметалл, свинец, сталь, зажигательный состав | Для поражения бронецелей среднего типа. |
| 14. | 7,65 мм патрон к среднему пистолету «Маузер» | 10 | 270-300 | 1200 | Латунь | Биметалл, свинец | Для поражения живой силы. |

2) Просить Комитет Обороны при СНК СССР* ввести на вооружение Красной Армии: 7,62 мм патроны с бронебойно-зажигательной пулей с сердечником из твердых сплавов. Бронепробиваемость пуль: 15-мм броню на дистанции 200 метров и 10-мм броню 500 метров при стрельбе из винтовки и пулеметов.

Кдокументу приложена подлинная препроводительная записка от 9 мая 1940 г. за № 683047 на имя зам. народного комиссара обороны СССР Кулика Г. И.: «Представляю для рассмотрения в комиссии Главного военного совета проект системы стрелкового вооружения Красной Армии по боеприпасам стрелкового оружия. Приложение: Проект на 3-х листах. Начальник Управления стрелкового вооружения Красной Армии бригинженер Склизков. Вр. Военком Управления стрелкового вооружения КА интендант 2-го ранга Толмачев».

Склизков Толмачев" РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2687. Л. 101-104. Подлинник (11773).

За рубежом:

9 мая в 1940 году в полете произошло разрушение конструкции фюзеляжа за кабиной английского истребителя-бомбардировщика «Hawker Typhoon» (лопнула не только обшивка, но и некоторые детали каркаса). Пилоту Люкэсу удалось благополучно сесть, хотя самолет был готов переломиться. За храбрость испытателя наградили медалью, а самолет отдали на срочную доработку. По мнению некоторых специалистов, причиной явилось новое оперение, смонтированное без соответствующего усиления хвостовой части фюзеляжа (14886).

9 мая в 1940 году в Великобритании начата мобилизация возрастов 1904-1913 гг (14886).

9 мая 1940 RAF начала бомбардировки Германии (3481).

9 мая в 1940 году RAF начинает ночную бомбардировку Германии (14886).

9 мая 1940 Румыния отдала себя под немецкую защиту (3481).

May 9th, 1940: Hitler orders Fall Gelb (Operation Yellow), the great offensive in the West, to begin at 5:35 a.m. CET the next day. The French submarine Doris is sunk by U-9 (Oblt. Luth) off the Dutch coast (3819).

9 мая 1940 А.Г. отдал приказ о начале в 5:35 10 мая Желтой операции - наступления на западе. У-9 потопила французскую п/л Дорис у побережья Голландии (3819).

May 9-10 Germany invaded Belgium, Luxembourg, and the Netherlands (1223).

10 May 1940 Blitzkrieg begins: Hitler invades Holland, Belgium and Luxembourg (270).

9-10 мая 1940 Германия вторглась в Бельгию, Люксембург и Голландию и начался блицкриг (270;1223).

9 мая в 1940 году введение немецкими властями оккупационной валюты в Дании и Норвегии (14886).

Авиапромышленность:

С 10 мая по 20 июня 1940 проходили войсковые испытания ББ-1 в 135 полку. Их возглавляли от НИИ ВВС - военинженер 2-го ранга С.Н.Часовиков, летчики капитан С.М.Коробов и ст. лейтенант Ю.Н.Кругликов, а от 135-го бап - военинженер 3-го ранга А.В.Телегин и помощник командира полка капитан А.И.Пушкин. Авиаторам полка, возглавляемого майором Неволиным, предстояло определить некоторые важные характеристики ББ-1 М-88, поскольку в ходе государственных испытаний опытной машины произошло много поломок, и они остались, по сути, незавершенными. В частности, требовалось подтвердить практический потолок самолета, оценить расходы горючего на разных режимах, проверить возможность полетов в сложных метеоусловиях и ночью. Предстояло также определить возможность применения бомб ФАБ-250 с подкрыльевых держателей (5360).

Войсковые испытания прошли удовлетворительно, хотя не обошлось без происшествий. Так, при полете на дальность по маршруту Харьков - Белгород -Изюм - Харьков на большой высоте на самолете замерзли узлы управления и едва не произошла катастрофа. Кроме того, высотные полеты выявили некачественную окраску самолета - краска шелушилась и отваливалась с передней кромки крьша и стабилизатора. Среди основных дефектов бомбардировщика отмечались ненадежность двигателя, замасливание прицела и нижнего люка штурмана, недостаточная прочность стоек шасси и пневматиков. Нагрузка на рули нарастала неравномерно и оказалась излишне большой (по сравнению с опытным самолетом), появились люфты и трение в узлах подвески рулей высоты и элеронов.

В то же время в отчете отмечалось, что в экспуата-ции самолет прост, подход к различным отдельным агрегатам удобен, ремонт и замена деталей трудностей не представляют. Машина свободно взлетала с грунтовой полосы при нагрузке 700 кг бомб. «Летчики, имевшие квалификацию ниже средней, пришедшие в часть из летных школ ВВС, осваивают самолет легко и после 20-25 вывозных полетов самостоятельно выпускались на ББ-1», - говорилось в отчете по войсковым испытаниям. Летчики остались довольны хорошим обзором вперед из кабины и удобной высокой ручкой управления. Прибывшие в полк начальник ГУ ВВС П.В.Рычагов и инспектор по технике пилотирования одного из военных округов А.В.Беляков после непродолжительного наземного осмотра благополучно совершили на ББ-1 ознакомительный полет. Прошедшие весной в 135-м бап войсковые испытания Су-2 выявили 28 серьезных дефектов машины. Военные потребовали утеплить коки винтов для работы на больших высотах, устранить перекосы в подвижной части фонаря, а также ликвидировать течи смеси в амортстойках шасси и бензина из дренажной магистрали на пикировании. Главному конструктору предложили как можно скорее разработать систему заполнения бензобаков нейтральными газами по мере выработки горючего и вырезать люк в капоте мотора для обеспечения разогрева двигателя от паяльной лампы АПЛ-1 (5360).

С 10 мая по 20 июня 1940 работу по войсковым испытаниям ББ-1 возглавляли от НИИ ВВС военинженер 2 ранга Часовиков, летчики капитан С.М. Коробов и ст. лейтенант Ю. Н. Кругликов, а от 135-го бап - военинженер 3 ранга А.В. Телегин и помощник комполка капитан А.И. Пушкин.

Войсковые испытания (616 полетов продолжительностью 157 ч) прошли без аварий и катастроф, хотя происшествий избежать не удалось. При полете на дальность по замкнутому маршруту Харьков - Белгород - Изюм - Харьков на большой высоте замерзли узлы управления, и самолет едва не разбился. Среди основных дефектов отмечались ненадежность двигателя, "замасливание" прицела и нижнего люка штурмана, недостаточные прочность шасси и пневматиков. Нагрузка на рули нарастала неравномерно, и стала излишне большой (по сравнению с опытным самолетом), появились люфты руля высоты, ощущалось сильное трение в элеронах.

В то же время в отчете указывалось, что в эксплуатации самолет прост, подход к отдельным агрегатам удобен, ремонт и замена деталей трудностей не представляют. Машина нормально взлетала с нагрузкой 700 кг бомб. "Летчики, имевшие квалификацию ниже средней, пришедшие в часть из летных школ ВВС, осваивают самолет легко и после 20 - 25 вывозных полетов самостоятельно выпускались на ББ- 1". Им нравились хороший обзор вперед и удобная высокая ручка управления. Прибывшие в полк начальник ГУ ВВС генерал П.В. Рычагов и инспектор округа генерал А.В. Беляков после непродолжительного наземного осмотра благополучно совершили на ББ-1 ознакомительный полет.

Все же двигатели самолетов нулевой и первой серии работали ненадежно, на режиме набора высоты, например, постоянно перегревались, покрывались выброшенным маслом. Причем бомбардировщики ББ-1 М-88 оказались менее удачными, чем их более ранние собратья с моторами М-87Б. Испытания еще не завершились, когда 16 мая нарком обороны С.К. Тимошенко направил К.Е. Ворошилову письмо, где рассматривал основные результаты проведенной работы. Они звучали так:

"1. Необходимый для вооружения самолет ББ-1 с мотором М-88 из-за недоведен- ности винтомоторной группы не может быть допущен для нормальной эксплуатации в строевых частях ВВС.

2. Медленная работа по внедрению самолета ББ-1 в строевые части... может

привести к устареванию самолета в процессе его испытания и доводки".

В заключении по материалам войсковых испытаний, направленных начальнику Первого главного управления ВВС КА генерал-лейтенанту авиации П.И. Пумпу- ру отмечалось:

"По конструкции самолеты ББ-1, проходившие войсковые испытания, мало чем отличались от самолета ББ-1, выдержавшего государственные испытания за исключением того, что у серийных самолетов фюзеляж представляет собой деревянный монокок.

Самолет ББ-1 М-88 конструкции инженера Сухого продукции завода № 135 представляет собой современный тип самолета с хорошими летно-тактическими данными.

Положительными качествами самолета являются:

- убирающиеся шасси и костыль;

- закрылки с гидравлическим приводом;

- винт-автомат;

- надежно действующие тормоза;

- подогрев кабин, облегчающий высотные полеты;

- автокорректор высотного газа;

- крыльевые фары, позволяющие обходиться в исключительных случаях без подсветки прожекторов;

- новая ночная подсветка приборов;

- наличие большого количества штампованных и литых деталей, облегчающих

ББ-1 на испытаниях Самолет ББ-1 в боевой обстановке может быть использован как:

а) ближний бомбардировщик (дневной и ночной) - калибры бомб с ФАБ-50 до ФАБ-250. Нормальная бомбовая нагрузка 400 кг, в перегрузочном варианте 600 кг;

б) штурмовик - в этом варианте самолет располагает 4 пулеметами LLIKAC, установленными в крыле и 200 кг бомб любого калибра от 2,5 до 25 кг;

в) химическое вооружение самолета состоит из двух ВАП-200, расположенных на наружных подвесках под крылом;

г) разведчик ближних целей, для чего самолет располагает специальным оборудованием.

Заключение. Самолет ББ-1 М-88 продукции завода № 135 войсковые испытания прошел удовлетворительно" (12028).

10 мая в 1940 году проведены войсковые испытания в 135-ом бомбардировочном авиационном полку первых 16-ти машин «ББ-1».

10 мая 1940 г. Нарком авиационной промышленности А.И.Шахурин обратился с письмом к И.В.Сталину:

«НКО (Народный омиссариат обороны) прекратил приемку самолетов ДБ-3Ф..., мотивируя тем, что машины не отвечают заданиям, заказанным в постановлении Правительства. Прошу Вас дать указание НКО о приемке на вооружение этих машин... впредь до утверждения результатов государственных испытаний улучшенного образца данного лолета» (9528).

10 мая 1940 нарком Шахурин обратился лично к Сталину с просьбой принимать ДБ-3М с М-88 как есть <до утверждения результатов госиспытаний улучшенного образца данного самолета>. Не выбрасывать же было бомбардировщики, которых собрали уже немало (7494).

10 мая 1940 А.И.Ш. писал И.В.С., К.Е.В. и В.М.М. письмо "Постановление КО от 29 июля 1939 N 226сс обязывало завод 39 и ГК С.В.И. спроектировать и построить модернизированный ДБ-3Ф с 2М-88 со следующими основными характеристиками: макс. скорость 485 км/час, дальность 4000 км с бомбовой нагрузкой 1000 кг. Срок предъявления на гос. испытания - 1 сентября 1939 (1295,4).

Завод 39 изготовил самолет, но ввиду отсутствия в тот период отработанных и прошедших гос. испытания двигателя М-88 сдал самолет на гос. испытания с М-87. Самолет с этими моторами прошел гос. испытания, показав скорость 445 км/час, но температурный режим масла ВМГ оказался неудовлетворительным, что потребовало установки дополнительных радиаторов и, как следствие, привело к понижению скорости. На это имеется постановление Военного Совета ВВС N 44сс от 1 октября 1939 (1295,4).

После окончания гос. испытаний мотора М-88 (ноябрь 1939) в декабре 1039 на этот же самолет был установлен вместо мотора М87 мотор М-88.

Дальнейшие испытания самолетов ДБ-3Ф уже с моторами М-88 показали неудовлетворительный режим ВМГ и подтвердили необходимость установки дополнительных масляных радиаторов.

Это было выполнено и в настоящее время самолет прошел испытания в НИИ ГУАС.

В результате испытаний самолет показал пониженные данные: скорость 425 км/час и дальность 3200 км (1295,4).

Скорость самолета меньше расчетной по следующим основным причинам (1295,4):

1. Мотор М-88 потребовал установки дополнительно 2 радиаторов, что увеличило лобовое сопротивление;

2. Винт для полного снятия мощности на расчетной высоте не подобран;

3. На самолете по последним требованиям ГУАС установлена наружная радиоустановка Чайка и жесткая антенна к ней, что также увеличило сопротивление;

В остальном самолет изготовлен в соответствии с ТУ.

ГК С.В.И. и завод 39 в настоящее время проводят следующие мероприятия, направленные на увеличение скорости ДБ-3Ф с М-88:

1. Разрабатывается и изготавливается установка маслорадиаторов в крыле;

2. Проводится работа по подбору лопастей винта;

3. Разрабатывается конструкция убирающегося костыля.

Самолет, на котором проведены эти работы, будет сдан на гос. испытания не позднее 1 июля 1940.

Одновременно с решением о строительстве модернизированного самолета КО свои постановлением N 236 от 29 июля 1939 обязал НКАП начать серийный выпуск на заводах 18 и 39 с 4 кв. 1939 и полностью перевести эти заводы на выпуск модернизированных самолетов с января 1940.

Поэтому, одновременно с постройкой опытных экземпляров было развернуто производство на 2-х указанных заводах и в настоящее время завод 39 имеет на аэродроме облетанных 60 машин и сданных ГУАС 13 шт. Завод 18 имеет готовых на аэродроме 160 шт. и сданных ГУАС 124 шт., кроме развернутых на этих заводах заделов.

НКО прекратил приемку самолетов ДБ-3Ф на заводах 18 и 39, имеющих в серийной постройке только указанный тип, мотивируя тем, что машины не отвечают данным, заказанным в постановлении Правительства.

Прошу Вас дать указание НКО о приемке на вооружение этих машин на заводах 39 и 18 впредь до утверждения результатов гос. испытаний улучшенного образца данного самолета (1295,4).

10 мая 1940 года закончились гос. испытания опытного самолета «100» 2М-105 с 2ТК-2 и герметическими кабинами, которые проходили с 11 апреля 1940 (6894).

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 1 ранга Марков

Вед. летчик майор Стефановский

Вед. штурман майор Никитин

Цель испытаний

Произвести первый вылет.

Произвести заводские испытания.

Определить летные свойства самолета.

Определить летно-технические данные самолета.

Самолет представляет собой цельнометаллический свободнонесущий низкоплан с убирающимися в полете шасси и костылем.

Хвостовое оперение свободнонесущее. Вертикальное оперение двухкилевое.

Экипаж самолета состоит из трех человек, размещенных в двух герметических кабинах.

Первая кабина является кабиной летчика. В ней сосредоточено управление самолетом, винто-моторной группой, огнем носовой батареи, системой уборки и выпуска шасси, щитками и другими агрегатами.

Вторая кабина является кабиной штурмана и стрелка радиста.

Рабочее место штурмана, кроме специального штурманского управления, имеет управление самолетом. Во второй кабине установлен кран и насос аварийного гидравлического выпуска шасси. Рабочее место штурмана оборудовано прицелом для сбрасывания бомб.

С рабочего места радиста предусмотрено управление радиостанцией и дистанционное управление хвостовой огневой точкой, но на данном самолете хвостовая огневая точка не установлена, так к моменту производства самолета она не была сделана.

…………………………

Стрелково-пушечное вооружение самолета состоит из носовой батареи и хвостовой огневой точки с дистанционным управлением.

Носовая батарея имеет две 20 мм пушки Швак с ящиками для снарядов емкостью 300 снарядов на каждую пушку и два 7,62 мм пулемета Шкас с ящиками для патрон емкостью 900 шт. патрон на каждый пулемет.

Хвостовая огневая точка предусматривает установку в заднем коке самолета одного пулемета Шкас с ящиком для патрон емкостью 700 шт.

Бомбардировочное вооружение предназначено для поражения воздушных целей и состоит из кассет для артснарядов установленных в фюзеляжном люке. Внешняя подвеска предусматривает подвеску бомб 2х100 или 2х250, или 2х500.

Для облегчения транспортировки самолета по ж/д он разбирается на девять самостоятельных агрегатов.

Сравнительная таблица

| Название самолета | Самолет «100» опытный | Самолет ВИТ-2 опытный | Самолет ББ-22 серийный | Мессершмидт 110 по данным НИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес пустого | 5887 | 4604 | 4414 | 5020 |
| Вес нормального варианта | 7200 | 6400 | 5380 | 6530 |
| Вес перегрузочного варианта | 8000 | 7500 | 5585 | 6750 |
| Размах | 17,15 | 16,5 | 14 | 16,1 |
| Длина | 12,69 | 10,8 | 10,0 | 12,07 |
| Экипаж | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Стрелковое вооружение | 2 пул. Шкас 2 пушки Швак | 2 пушки Швак | 2 пул. Шкас | 5 пулеметов 2 пушки |
| Бомбовое вооружение | 2х250 2х500 внешнее | 800 кг внутри фюзеляжа 1400 кг – внешняя подвеска | 400 кг – внутри 200 кг – снаружи | Нет |
| Максимальная скорость на границе высотности | 515/4500 | 500/4600 | 515/5200 | 526/4600 |
| Максимальная скорость на Н=6000 м | 535 | 487 | 505 | 514 |
| Максимальная горизонтальная скорость у земли | 455 | 446 | 439 | 443 |

Заводские испытания

Самолет поступил на испытания 20 декабря 1939 года. Первый вылет произведен 22 декабря 1939 года.

С 22 по 30 декабря 1939 года выполнено два полета.

С 29 января 1940 года по 18 февраля 1940 года производились полеты и текущая работа по обеспечению полетов и доводка самолета.

11 марта 1940 года произведен полет для уборки лыж в воздухе.

Всего за время заводских испытаний с 20 декабря 1939 года по 10 апреля 1940 года полеты производились в течение 11 дней, произведено 23 полета с налетом 6 час. 55 мин.

Гос. испытания

Начаты 11 апреля 1940 года по спецпрограмме

Окончены 10 мая 1940 года

На первом опытном самолете произведено 34 полета с налетом 12 час. 48 мин.

На самолете «дублер» – 2 полета с налетом 37 мин.

Заключение

Наиболее удачное разрешение проблемы создания вооруженного герметического самолета требует дальнейшей работы по изучению, накоплению боевого опыта по работе на высотах свыше 9000 м. Необходимо построить опытную серию самолетов «100» с двумя моторами М-105, снабженных двумя ТК-2 по макету, утвержденному ГУАС от 5 марта 1940 года с устранением отмеченных дефектов, с улучшением обзора у летчика и штурмана (6894).

10 мая 1940 закончились гос. испытания 1 экз. самолета 100 2М105 с 2хТК-2 и герметической кабиной, которые начались 11 апреля 1940 (705). Всего за время гос. испытаний выполнили 34 полета и налетали 13:25. Несмотря на то, что испытание было не самым удачным в отчете написали: "Самолет 100 представляет собой наиболее удачное разрешение проблемы создания вооруженной машины с ГК. Необходимо построить опытную серию самолетов 100..." В заключении также написано: "...В целях использования высокой аэродинамики 100 целесообразно создание на его базе ПБ без ГК. Необходимо построить опытную серию. Макет этого самолета предъявить на утверждение к 1 июня 1940..." Я.Смушкевич написал резолюцию: "Акт утверждается с внесением поправки в заключение: "Самолет 100 в пикирующем варианте признать целесообразным для серийной постройки" (2475,6).

По другим данным, 100 2М-105 был сдан на гос. испытания 31 декабря 1939 (2090,140).

Есть данные, что для ускорения испытаний 100 подключили и дублер 100 - построенный 2-й экз., который отличался внутренней подвеской бомб. Именно на втором летал л Хрипков и ш Перевалов и именно на нем порубили детсад Химкомбината и 18-летнюю девушку-воспитателя и разбили машину из-за капота так, что она и не восстанавливалась (2475,6).

10 мая 1940 года закончились гос. испытания опытного самолета «100» 2М-105 с 2ТК-2 и герметическими кабинами, которые проходили с 11 апреля 1940

Отв. исполнители:

Вед инженер в/инженер 1 ранга Марков

Вед. летчик майор Стефановский

Цель испытаний

Провести первый вылет.

Произвести заводские испытания.

Определить летные свойства самолета.

Определить летно-технические данные самолета.

Самолет «100», спроектированный Особым техбюро и построенный на заводе № 156 является новой оригинальной конструкцией.

Самолет представляет собой цельнометаллический свободнонесущий низкоплан с убирающимися в полете шасси и костылем.

Хвостовое оперение свободнонесущее. Вертикальное оперение двухкилевое.

Экипаж самолета состоит из трех человек, размещенных в двух герметических кабинах, в которых поддерживается до высоты 10000 м постоянное давление.

Стрелково-пушечное вооружение самолета состоит из носовой батареи и хвостовой огневой точки с дистанционным управлением.

Носовая батарея имеет две 20 мм пушки ШВАК с ящиками для снарядов емкостью 300 снарядов на каждую пушку и два 7,62 мм пулемета ШКАС с ящиками для патрон емкостью 900 штук патрон на каждый пулемет.

Хвостовая огневая точка предусматривает установку в заднем коке самолета одного пулемета ШКАС с ящиком для патрон емкостью 700 штук (хвостовая точка на испытываемом самолете не установлена).

Бомбардировочное вооружение предназначено для поражения воздушных целей и состоит из кассет для артснарядов, установленных в фюзеляжном люке. Внешняя подвеска бомб предусматривает подвеску бомб 2х100 или 2х250 или 2х500.

На заводские испытания самолет поступил 20 декабря 1939 года. Первый полет произведен 22 декабря 1939 года.

Всего за время заводских испытаний с 20 декабря 1939 года по 10 апреля 1940 самолет летал в течение 11 дней, за эти дни произведено 23 полета с налетом 6 час. 55 мин.

Гос. испытания начаты 11 апреля 1940 года по специальной программе.

Окончены 10 мая 1940 года.

На первом опытном самолете произведено 34 полета с налетом 12 час. 48 мин., на самолете «Дублер» произведено 2 полета с налетом 37 мин.

Заключение

Наиболее удачное разрешение проблемы создания вооруженного герметического самолета требует дальнейшей работы по изучению, накоплению боевого опыта по работе на высотах свыше 9000 м. Необходимо построить опытную серию самолетов «100» с двумя моторами М-105, снабженных двумя ТК-2 по макету, утвержденному ГУАС от 5 марта 1940 года с устранением отмеченных дефектов с улучшением обзора у летчика и штурмана.

В целях использования высокой аэродинамики самолета 2100» и создания на его базе массового пикирующего бомбардировщика без герметических кабин с максимальной скоростью на высоте 5000 м не ниже 550 км/час с бомбовой нагрузкой внутри самолета 600 кг и снаружи 1000 кг (2х500 кг или 4х250 кг) необходимо построить опытную серию.

Макет этого самолета предъявить на утверждение к 1 июня 1940 года (4400).

10 мая 1940 закончились гос. испытания опытного самолета 100 2М-105 с 2ТК-2 и гермокабинами, которые проходили с 22 декабря 1939, в т.ч. собственно гоc. испытания шли с 11 апреля 1940 10 мая 1940. Отв. исполнители: ви ви1р Марков и вл Стефановский.

Сроки испытаний:

а) заводские испытания - самолет поступил на испытания 20 декабря 1939. Первый полет был выполнен 22 декабря 1939.

С 22 декабря по 30 декабря 1939 проводилась доводка ВМГ и было выполнено 2 полета. 30 декабря в 3-м полете выплавились коренные подшипники и мотор остановился в полете.

С 31 декабря по 28 января 1940 производилась замена моторов и другие работы.

С 29 января по 18 февраля 1940 производились полеты и текущая работа по обеспечению полетов и доводки самолета.

С 19 февраля по 10 марта 1940 производилась установка убирающихся в полете лыж, заменялась механическая система аварийного выпуска шасси на гидравлическую.

11 марта 1940 был произведен полет для уборки лыж в воздухе, лыжи убрались, но не выпустились, посадка была проведена с убранными лыжами.

Всего за время заводских испытаний с 10 декабря 1939 по 10 апреля 1940 самолет находился в доводках и ремонтах 122 суток. Полеты производились в течение 11 дней и за это время произвели 23 полета, налетав 6:55.

б) Гос. испытания

Начаты 11 апреля 1940 по специальной программе и окончены 10 мая 1940.

По программе требовалось провести на первом опытном самолета 22 полета с налетом 12:30, а на дублере - 22 полета с налетом 12:20.

В действительности произведено:

На 1-м опытном - 34 полета с налетом 12:48

На 2-м - 2 с налетом 9:37 (2946).

Заключение:

1... необходимо построить опытную серию самолетов 100 с 2М-105, снабженных двумя ТК-2 по макету, утвержденному ГУАС от 5 марта 1940 с устранением отмеченных дефектов, улучшением обзора у л и ш.

2. Строящийся самолет 100 должен обладать проектными скоростями, иметь доведенную ВМГ, герметику и полное вооружение.

3. В целях использования высокой аэродинамики самолета 100 и создания на его базе массового пикирующего бомбардировщика без ГК, с макс. скоростью на 5000 м не менее 550 км/час с бомбовой нагрузкой внутри самолета 600 кг и снаружи 1000 кг (2х500 или 4х250) необходимо построить опытную серию.

Макет этого самолета предъявить на утверждение к 1 июля 1940.

4. Для ускорения отработки 100 в варианте ПБ, обязать завод 156 восстановить аварийный самолет 100 дублер и внести в него необходимые изменения, согласно утвержденного макета самолета 100 в варианте ПБ и предъявить на гос. испытания в НИИ ГУАС к 1 сентября 1940.

6. Установленные на самолете 100 М-105 оказались недовведенными. В силу этого определить полные полетные данные самолета было нельзя (2946).

10 мая 1940 г. завершились испытания ПБ-100, а уже 23 июня было принято решение о запуске самолёта в серийное производство на заводах №22 и №39 им.Менжинского в Москве.

Первоначально конструкторам очень хотелось оставить в новой машине, получившей название ПБ-100, главные изюминки прототипа - герметичную кабину экипажа и турбонагнетатели на моторах. Был прорисован вариант с двумя гермокабинами - передней для пилота и задней для штурмана и стрелка- радиста. У штурмана предусматривались дублирующее управление и основные приборы на случай гибели или тяжелого ранения летчика.

Неподвижное направленное вперед вооружение должно было состоять либо из четырех пулеметов IIIKAC, либо из двух пушек ШBAK и двух пулеметов IJIKAC (на опытной машине был реализован второй вариант). Подвижная установка у стрелка была задумана с дистанционным управлением и перископическим прицелом (на опытной машине ее не было). Планировалась нормальная бомбовая нагрузка массой 600 кг, размещавшаяся в бомбоотсеке центроплана, еще 400 кг бомб можно было подвесить снаружи при ближних полетах.

Поскольку основной зоной боевых действий для пикирующего бомбардировщика являлись малые и средние высоты, конструкторы довольно быстро отказались от всех атрибутов высотного самолета. Опытный самолет ПБ-100 имел традиционный вид. Гермокабины отсутствовали, а на моторах М-105Р вместо турбонагнетателей стояли обычные нагнетатели с приводом от самого двигателя.

Самолет имел цельнометаллическую конструкцию и был выполнен по схеме свободно- несущего низкоплана. Конструкция фюзеляжа, разработанная А. И. Путиловым, по типу приближалась к монококу. Толстая, в среднем 1,5-2 мм, обшивка и редкие, через 0,5 м, шпангоуты. Стрингеров для подкрепления обшивки Г1е-2 не имел, стояли только лонжероны. Фюзеляж круглого сечения для технологичности выполнили составным из нескольких усеченных конусов - от середины до хвостовой законцовки. Конструкция фюзеляжа была предельно проста и рациональна.

Длина фюзеляжа составляла 12,6 м. В носовой его части находилась внизу остекленная плоская поверхность для обеспечения обзора вниз летчику и штурману, который сидел за летчиком со сдвигом вправо.

Крыло резко отличалось по конструкции от фюзеляжа. Оно состояло из центроплана и консолей. Каркас имел густой набор стрингеров, подкрепляющих сравнительно тонкую обшивку (ее толщина составляла в разных местах от 0,6 до 0,8 мм). Полки лонжеронов образовывали стальные тавры, стенки набирались из листового дюраля, нервюры штамповались из листа с облегчающими отверстиями и малкованными полками.

Угол поперечного V центроплана был нулевым, консолей - 7 по задней кромке. Че- тырехсекционные закрылки типа "Шренк" опускались на 45° (при слегка опущенных закрылках разбег не превышал 590 м). Элероны имели внутреннюю компенсацию.

На нижней поверхности консолей устанавливались решетчатые воздушные тормоза, сваренные из стальных труб. Они выпускались по команде автомата и благодаря им допускалось пикирование под углом до 70° без боязни превысить допустимую по прочности планера скорость.

Самолет имел убирающееся трехопорное шасси с хвостовым колесом. В зимнее время могло устанавливаться лыжное шасси.

Силовая установка состояла из двух поршневых V-оразных 12-цилиндровых редук- торных двигателей жидкостного охлаждения М-105Р конструкции В.Я.Климова с трехлопастными металлическими винтами изменяемого шага ВИШ-61Б. Водорадиаторы размещались в крыле по обе стороны от каждого двигателя. Маслорадиаторы размещались непосредственно под двигателями. Топливо размещалось в протектированных баках.

Для обороны самолет имел два неподвижных пулемета ШКАС в носу, огонь из которых вел летчик, целясь по коллиматорному прицелу. Штурман мог использовать ограниченно подвижный пулемет IIIKAC в шкворневой турели, закрываемой в полете секцией фонаря. Арсенал дополняли два пулемета LLIKAC у стрел ка-радиста, один из которых находился в люковой установке, а второй мог перекидываться с борта на борт.

Полный комплект рабочих чертежей завод №22 получил от ОКБ с задержкой - лишь в июле 1940 г. Это затягивало изготовление оснастки и только к концу года был построен первый пикировщик. Отработка чертежей и подготовка производства шли параллельно, что не могло не вызвать большого количества ошибок. Как отметил в своем докладе ГОКО нарком Шахурин, "за неудовлетворительную работу по выпуску самолетов руководство завода №39 и ряда его цехов было обновлено" (12037).

10 мая в 1940 году закончились Государственные испытания "сотки" («Пе-2»), созданного в ЦКБ-29 НКВД В.М.Петляковым, а 23 июня 1940 года самолет был принят к серийному производству. Серийный самолет имел некоторые отличия. Наиболее заметной внешней переменой было смещение вперед кабины пилота. За пилотом, чуть справа, находилось место штурмана. Носовая часть снизу была остеклена, что позволяло вести прицеливание при бомбометании. Штурман имел стрелявший назад пулемет ШКАС на шкворневой установке. За задней кромкой крыла находилось место стрелка-радиста, управлявшего подфюзеляжной "кинжальной" установкой ШКАС. Опытный образец-эталон серийной машины так и не был построен (точнее, его построили, но "задним числом") - берегли время в напряженной обстановке надвигавшейся войны. Официальные государственные испытания пикировщика прошли лишь в январе-феврале 1941 года. 23 июня 1940 г. на Московском заводе № 22 запущен в серию и к концу года изготовлен первый самолет. 1 мая 1941 г. на воздушном параде над Красной площадью пролетел уже полк «Пе-2» (14887).

С 10 по 25 мая 1940 года в НИИ ВВС проходили полигонные испытания подвесной кассеты на самолете И-153 "Ш" конструкции завода № 1

Отв. исполнитель:

В/инженер 2 ранга Ефимов

Цель испытаний

Безотказность работы кассеты при сбрасывании бомб и прочность ее в воздухе.

Удобство эксплуатации кассеты и загрузки ее бомбами.

Количество загружаемых бомб и варианты бомбовых загрузок.

Площадь рассеивания АБ при бомбометании из кассет.

Целесообразность применения подобного типа кассет на самолетах И-153 "Ш".

Заключение

Подвесная кассета для самолета И-153 завода № 1 по безотказности действия и по рассеиванию бомб при бомбометании по площадям испытание выдержала (7403).

10 мая 1940 года вышли «Предложения совещания инженеров действующих армий на Финляндском фронте по устранению дефектов, выявленных на самолетах, моторах, вооружении и спецоборудовании, на основе опыта эксплуатации материальной части в боевых условиях», утвержденные начальником ВВС КА генерал-лейтенантом авиации Смушкевичем и военкомом ВВС КА дивизионным комиссаром Агальцовым (РГАВМФ.Ф.Р-б1.Оп.7.Д. 105.Л.). В документе содержалось следующее важное положение: «Создать заводы, изготовляющие запасные части для самолетов, снятых с производства, но эксплуатирующихся в частях (И-16 тип 5, И-15 бис и тд.)» (РГАВМФ.Ф.Р-б1.Оп.7.Д. 105. Л. 92) (11710,422).

10 мая 1940 были закончены последние чертежи И-185 М-90, о чем свидетельствует бумага, полученная из НКАП контрольными органами Комитета Обороны:

«Согласно Вашего запроса направляю справки о состоянии работ по опытным самолетам И-282, И-21, И-207, И-185, ЗОИ и И-135 (т.е. в основном по истребителям, заданным Постановлениями КО от 4 марта 1940 г.)...

Самолет строится в 5 экз. В постройке опытных экз. принимают участие серийные цеха завода 1...

Чертежи закончены изготовлением 10 мая с. г. и спущены в производство.

Для статиспытаний изготовлены все агрегаты. Фюзеляж с центропланом, шасси и хвостовое оперение поданы в статлабораторию, где проводится установка и подготовка к испытаниям.

Для отработки ВМГ в трубе построен макет с работающей ВМГ

В данное время производятся доводочные работы по постройке и заканчивается сборка кока воздушного винта. Завод 29 задерживает испытание винта на стенде.

Готовность летных экземпляров

На 1-ю летную машину - все агрегаты изготовлены и поступили на общую сборку самолета, кроме консолей крыла.

Сборку кроме установки мотора намечено закончить 10 июня.

Подача мотора задерживается заводом 29.

На 2-ю летную машину - все агрегаты находятся в стапельной сборке.

Срок окончания сборки, без установки мотора - намечен на 25 июня с. г.

На 3-й и 4-й экз. самолета изготовлены все детали, кроме центроплана, консолей крыла и оперения.

На 5-й экз. самолета запущены в производство детали.

Мероприятия:

1. Для ускорения проведения стендовых испытаний мотора и обеспечения опытных самолетов моторами М-90, заказать в Гэрмании требуемые подшипники, из-за которых задерживаются испытания моторов и подача на летную машину И-185.

2. Заводу 29 подать мотор М-90 к 10 июня с. г.

3. Усилить контроль со стороны диспетчерского аппарата завода за выполнением работ по самолету» (17735).

10 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-2 был выполнен ознакомительный полет (2988).

10 мая 1940 закончились заводские испытания И-26-2 (198,34) с М-105П (2090,132), которые проходили с 1 марта 1940 (2090,232).

К 10 мая 1940 г. заводские испытания И-26-2 были завершены. Перед передачей на государственные испытания самолет прошел цикл доработок. Чтобы улучшить работу нагнетателя, в который попадал горячий воздух выходящий из маслорадиатора, его воздухозаборник вынесли из-под фюзеляжа в переднюю часть зализа правого полукрыла. Возможно, были и другие изменения, связанные с установкой и доводкой вооружения, поскольку вес конструкции возрос до 2214 кг. Чтобы сохранить полетный вес в пределах полученного на заводских испытаниях, пришлось уменьшить запас бензина и масла на 26 кг. Боекомплект урезали на 10 снарядов для пушки, и с 650 до 380 патронов на каждый пулемет. Полетный вес стал 2691,2 кг, но подтвердить полученные на заводских испытаниях скорости не удалось. На госиспытаниях И-26-11 развил только скорость 585,5 км/ч на высоте 4800 м. После испытаний фюзеляж самолета был использован заводом № 115 для переоборудования в Як-3-2 (12048).

10 мая 1940 вышел приказ 11 ГУ НКАП N 15:

"Для определения готовности самолета И-105 конструкции П.О.С. к летным заводским испытаниям создать комиссию..." (2031,30).

10 мая 1940 были закончены и полностью переданы в производство чертежи И-185 М-90 (2090,103).

По другим данным 5 апреля 1940

10 мая 1940 А.E.Репин утвердил ТТТ к одноместному истребителю плана опытного строительства 1940-1941 гг.

ТТТ к одноместному истребительному с-ту составлены в 2- частях:

а) Первая часть - индивидуальная для каждого ыервь проектируемого с-та

б) Вторая часть - содержит Общие требования ко квсем с—там данного типа

Общие ТТТ являются обобщением опыта эксплуатации, испытания и изучения конструкторских материалов, оборудования отечественных и иностранных с-тов в ВВС КА

Ч. 2

Выполнение общих требований, составленных на основе большого опыта, значительно сокращает процесс доводки с-тов, облегчит внедрение с-тов в серийное производство, облегчит освоение и боевое применение новой матчасти в ВВС КА

Все организации, проектирующие одноместные истребительные с-ты, обязаны выполнять общие требования к этому типу с-та.

Рекомендации об изменении или снятии отдельных требований принимаются макетной комиссией и утвержаются Нач. и В/комом ГУАС КА

- требования к полетным качествам

- требования к конструкции с-та (крыльев, фюзеляжа, кабины, управления)

- требования к конструкции ВМГ, вооружению, к бомбардировочным установкам

- требования спецоборудованию (металлизациия, экранировка)

- требования к радиооборудованию, электрооборудованию, кислородному оборудованию, фотооборудованию, аптечке

- требования к документации (эскизный проект и т.п.)

- требования к макету

Макет с-та предъявляется после утверждения заключения по эскизному проекту (на макете д.б. учтены замечания к эскизному проекту)

Докуиментация включает и Отчет по заводским испытаниям (789).

10 мая 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 машина была перегнана на аэродром НИИ ВВС (2923).

С 10 по 20 мая 1940 в НИИ ВВС проходили испытания До-215. Выявили существенные отклонения реальных характеристик от рекламных (в т.ч. по скорости от 30 км/час у земли до 50 км/час на высоте 4500 м (2872,40).

С 10 по 20 мая 1940 в НИИ ВВС проходили испытания До-215, ходе которых выявилось практически полное несоответствие рекламных характеристик полученным в реальных условиях при полетном весе 8620 кг. Достаточно сказать, что максимальная скорость у земли оказалась меньше на 30 км/ч, а на высоте 4500 - на 50 км/ч. Время набора высоты 3000 м было не 5,2 мин., а 6,2.

По общему мнению летчиков, До-215 оказался прост в пилотировании, обладал отличным обзором. Его оборудование для слепых и ночных полетов позволяло эксплуатировать в любое время суток и сложных метеоусловиях.

Винтомоторная группа работала отлично. Особая похвала относилась к флюгерным воздушным винтам, отсутствовавших на отечественных самолетах. Перевод винта во флюгерное положение в случае остановки одного мотора увеличивало скорость примерно на 20 км/ч, по сравнению с авторотирующим винтом, и допускался полет на высотах до 2000 м.

Самолет допускал виражи с креном до 60°. На высоте 1400 м на выполнение правого виража затрачивалось 33 сек, что почти в два раза больше, чем у истребителя.

Триммер руля поворота позволял полностью снимать нагрузку на ногу, допуская полет на одном моторе с брошенным ножным управлением. При этом самолет легко разворачивался в обе стороны с креном 15-20°.

Отмечалась надежная работа системы уборки и выпуска щитков и шасси. А сосредоточение всего экипажа вместе позволяло вести непосредственную связь друг с другом и, в случае чего, оказать взаимопомощь.

Устойчивость машины относительно трех осей на всех режимах горизонтального полета, набора высоты и планирования была отличная. Посадка на До-215 была простая. Он хорошо садился на три точки и сохранял направление движения на пробеге.

Застекленная носовая часть фюзеляжа способствовала превосходному обзору вперед, вниз, в стороны и назад. В отчете по летным испытаниям отмечалось, в частности: «При наличии хорошего обзора и совместном расположении всего экипажа противник может быть быстро обнаружен и весь состав экипажа извещен моментально».

Воздушные бои бомбардировщика с истребителями И-16 и И-153, проведенные в ходе испытаний, показали, что «Использование оружия передней огневой точки возможно при атаках только спереди, прямо по курсу, или сверху под углом не более 209, а также спереди справа и спереди слева под углами не более 15-20°. Невозможна стрельба при атаках спереди снизу.

Взаимодействие огня при атаках в передней полусфере передней и задней огневых точек самолета невозможно. При выходе истребителя из атаки к хвосту (...) До-215 возможна кратковременная стрельба из верхней задней или люковой установки.

Использование оружия верхней, задней и люковой огневых точек возможно при всех атаках в задней полусфере. Однако обстрел ограничен... При атаках одиночного (...) До-215 наиболее уязвимыми и не обороняемыми секторами являются:

а) спереди - полностью левый нижний сектор и справа сверху и снизу под углами более 20°.

б) сзади - непосредственно под хвостом от стабилизатора и ниже до 25-30°. В указанных секторах атакующий истребитель не может быть обстрелян ни одной из стрелковых установок.

Благодаря размещению летчика в передней кабине и в непосредственной близости от штурмана, наличию отличного обзора вперед и специального визира, условия наводки самолета на цель, для бомбометания отличные.

Самолет До-215 с успехом может выполнять разведывательные задачи, как визуальным способом, так и с применением аэрофотосъемки.

Выполнение штурманских задач (...) обеспечено хорошим аэронавигационным оборудованием...»

Как следует из отчета по результатам летных испытаний бомбардировщика, особое внимание заслуживали и рекомендовались для применения на отечественных самолетах моторы с непосредственным впрыском топлива, автоматическими дозировкой подачи топлива и включением нагнетателя, имевшие хорошую приемистость, простое управление и меньший расход горючего. К тому же, перевернутые двигатели обеспечивали хороший обзор и удобную компоновку винтомоторной группы.

В то же время, обнаружилось, что рекламные данные о самолете, предоставленные фирмой «Дорнье», сильно завышены. Так, например, скорость у земли в действительности оказалась ниже на 20 км/ч, а на высоте - почти на 40 км/ч. Больше времени тратилось и на набор высоты.

После завершения испытаний До-215 иногда привлекался для оценок тактических свойств отечественных самолетов, но больше он находился на земле (9663).

10 мая 1940 г. для оборудования двигателем «Юпитер» производства заводов Шкода в Варшаве (некоторое количество таких двигателей передали ГВФ после присоединения восточной части Польши в 1939 г.) выбрали Сталь-3 Л-1244, выпущенный заводом №81 Самолет к этому моменту налетал 827 часов, имел два капитальных ремонта. Польский двигатель «Юпитер-VII» выпуска 1 июля 1933 г. был снабжен деревянным воздушным винтом «Икар» диаметром 2,82 метра. Заявленная в формуляре максимальная мощность двигателя составляла 550 л.с., номинальная - 487 л.с. Переоборудованный Сталь-3 Л-1244 с двигателем «Юпитер» проходил испытания в НИИ ГВФ в декабре 1940 года. Отличительной особенностью являлись отсутствие кольца Тауненда и выхлопного коллектора. Полетный вес самолета составил 2820 кг (пустой 1717 кг), максимальная скорость 196 км/ч, потолок 5740 м, длина разбега — 270-280 м, полетная центровка 31,3-33,9% САХ. Согласно отчета по испытаниям последовало решение об установке двигателей «Юпитер-VII» на другие Сталь- 3. Точное количество полученных «Юпитеров» неизвестно, однако в конце 1940 г. в ГВФ насчитывалось четыре Сталь-3 с польскими двигателями (20365).

10 мая 1940 года начальником ВВС КА генерал-лейтенантом авиации Смушкевичем и военкомом ВВС КА дивизионным комиссаром Агальцовым были утверждены подготовленные по итогам боев «Предложения совещания инженеров действующих армий на Финляндском фронте по устранению дефектов, выявленных на самолетах, моторах, вооружении и спецоборудовании, на основе опыта эксплуатации материальной части в боевых условиях» (РГАВМФ. Ф. Р-61. Оп. 7. Д. 105. Л. 1а.). В «Предложениях по истребительным самолетам и моторам», в частности, указывалось: «При конструировании и модификации самолетов необходимо учитывать все конструктивно-производственные дефекты и недостатки, имевшие место на старых конструкциях, чтобы не переносить их в таких огромных количествах на новые машины» (Там же. Л. 91.). Были отмечены, в частности, следующие недостатки основных советских истребителей в вооружении: «Самолет И-153... Стрелковое вооружение, как истребителя, маломощно» (Там же. Л. 102-103.), И-16 (тип 10) – «быстро нарушается пристрелка» (Там же. Л. 108.), пулемет ШКАС – «мала живучесть ствола (2000 – 2500 выстр.)». По последнему замечанию были сделаны примечательные предложения – улучшить качество стали или дать нужный запас ствола (Там же. Л. 122.). Подверглись критике прицелы ОПБ-1 и 2 для бомбардировщиков, которые «имели проблемы с ночным бомбометанием» (Там же. Л. 129.). Также критиковалось авиаприборное оборудование (Там же. Л. 132-134.). Все это говорило не только о серьезных проблемах ВВС, но также и недостатках в работе отечественного авиапрома (11672).

10 мая 1940 вышел приказ НКАП N 205с во изменение приказа N 197с от 29 июля 1939 и ответственным за подбор топлива и смазочного, проведение всех лабораторных испытаний, за заправку самолета горючим и смазочным вместо Каламацкого ст и ЦИАМ Зелезняк." (2102,21).

10 мая 1940 на заводе № 289 в присутствии: Зам. ГК з-да № 289 т. Фельснер Е.О., Представителя ЦИАМ ст. И т. Ливермана И.М., ст. И ЛИС з-да № 289 Сергеева В.Г., борт механика з-да № 289 т. Семчурина М.М. и и представителя завода № 26 механика т. Новодерова И.А. в том, что при испытании мотера М-105П № 954-1, стенда самолета М 330 по программе ЦИАМ пункт 1У (проверка надежности работы мотора и турбокомпрессорной установки) на 45-й минуте первого ;часа третьего этапа в первом правом цилиндре мотора сгорел выпускной клапан, два куска которого выбросило через выхлопной коллектор наружу.

2 июня 1940 об этом был составлен акт (874,14).

Другие оборонные отрасли:

10 мая 1940 года начальник ОТБ обратился в ГАУ с просьбой изготовить не одну, а две опытные 203-мм гаубицы БЛ-39 и ГАУ дало согласие (3861).

10 мая 1940 года Артуправление окончательно установило индекс 85-мм зенитной пушки - "52-П-365".

5 июля 1940 года Артком срочно приказал собрать четыре 85-мм зенитные пушки и отправить на испытания в Евпаторию, для чего завод № 8 должен снять с 76-мм пушек обр. 1938 г. стволы и заменить их на 85-мм.

Производство 52-К велось исключительно на завдое №8 им. Калинина, который до зимы 1941-42 гг. располагался в деревне Подлипки (Подмосковье), а затем был эвакуирован в г.Свердловск. В 1940 году цена одного орудия 52-К составляла 118 тыс. руб.

К 22 июня 1941 года в войсках имелось 2630 орудий 52-К. В годы войны 676 орудий было передано в ВМФ.

Тактико-техничесике характеристики:

| Калибр, мм | 85 |
| --- | --- |
| Длина ствола, клб | 55,2 |
| Масса орудия в боевом положении, кг | 4300-4900 |
| Масса откатных частей, кг | 940 |
| Углы ВН, град. | -3 +84 |
| Угол ГН, град. | 360 |
| Начальная скорость снаряда, м/с | 800 |
| Скорострельность, выстр/мин | 20 |
| Время перевода в боевое положние, мин. | 1 |
| Скорость возки по шоссе, км/ч | 35 |
| Расчет, чел. | 7 |

(17356).

10 мая 1940 г. А. Д. Каллистратовым был утвержден Тематический план отдела Главного Конструктора на 1940 г., который вобрал в себя опытные и серийные работы двух КБ – минометного и артиллерийского.

План работ отдела материальной части и минометного отдела Специального конструкторского бюро №4 завода№7 на март 1940 г. (по опытным работам)

|  | Тема | Элементы работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Транспортные средства для минометов | 1. Образец 2. Чертежи | 10.03 15.03. |
| 2. | Морской миномет шточный | 1. Рабочие чертежи загрузочной тележки; 2. Рабочие чертежи электрооборудования; 3. Расчеты к техническому проекту; 4. Поверка калек по казеннику по плите; 5. Описание; 6. ТУ; 7. Технический проект полностью; 8. Общие виды; 9. Отработка чертежей при изготовлении | 15.03 20.03 15.03 15.03 15.03 15.03 20.03 15.03 |
| 3. | 160-мм миномет | 1. Оформление калек: - ствол – казенник; - подъемный механизм; - амортизатор; - горизонтирующий механизм; - плита; - кран; - поворотный механизм; - хомут; - принадлежность. 2. Составление описания и инструкции сборки | 20.03 20.03. |
| 3. | Морской миномет специального типа | 1. Выбор калибра и схемы выстрела; 2. Баллистический расчет (предварительный); 3. Основные схемы | 01.04 01.04 01.04 |
| 4. | 120-мм, 107-мм и 50-мм минометы | Составление картотеки по минометам | 15.03 |
| 5. | 82-мм БМ | Модернизация | 01.04 |

(20074)

10 мая в 1940 году образовано ФГУП «60-й арсенал» Минобороны Российской Федерации. ФГУП «60-й арсенал» Минобороны Российской Федерации - старейший российский арсенал. Свою биографию он начал 10 мая 1940 года Калужским артскладом. Но судя по сохранившимся архивным документам, Калуга и прилегающие к городу земли были отнесены к военному ведомству еще в 1807 году, когда в Русской армии было принято «Положение о содержании запасных парков». Здесь размещались артиллерийские парки, военные склады, отводились большие участки для конских выпасов, были отстроены лагеря для пехотных полков. Именно здесь с 8 августа до конца сентября 1915 года проходил в 189-м запасном батальоне первичную военную подготовку будущий Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. После 1917 года именовался просто Калужским артскладом, а к 1941 году значился как склад № 66. С началом Великой Отечественной арсенал пережил трудные времена: эвакуацию, жизнь на колесах, возвращение на пепелище в Калугу… Деятельность части стала коренным образом меняться в послевоенные годы. Все хранившиеся здесь боеприпасы были отправлены на другие базы, а в Калугу стали поступать совсем другие грузы: воздухоплавательная техника, ЗИП к артиллерийским и минометным системам, радиолокационные системы для восстановительного ремонта или хранения. В 1960 году часть получает статус с новыми функциями, новым штатом и новым наименованием: «60-й артиллерийский арсенал ГРАУ». Его главная задача - восстановительный ремонт радиолокационной техники и ЗРК. В 2002 году «60-й арсенал» за большой вклад в укрепление обороноспособности страны получает высокую награду - Почетную грамоту Президента Российской Федерации (14887).

10 мая 1940 г. Проект постановления ГВС о системе бронетанкового вооружения'"

Система бронетанкового вооружения Красной Армии""

Главный военный совет постановляет: Оставить на вооружении Красной Армии:

I. Танки

А. Тяжелый танк «KB» — непробиваемый 3-х дм бронебойным снарядом на всех дистанциях, с основными тактико-техническими данными:

1. Тип гусеничный.

2. Броня — 75-мм.

3. Мотор — дизель В-2, 650-700 л. с.

4.  Вооружение — пушка М-10 152-мм и 2 пулемета ДТ или пушка Л-11 76-мм и 2 пулемета ДТ.

5. Скорость — до 35 км/час.

6. Запас хода — до 250 км.

7. Общий вес — 40—46 т.

Б. Средний танк Т-34— непробиваемый 37—45-мм пушкой на все дистанции, с основными тактико-техническими данными:

1. Тип — гусеничный.

2. Броня — 45-мм.

3. Мотор — дизель В-2 500 л. с.

4. Вооружение — пушка типа Л-11 76-мм и 3 пулемета ДТ.

5. Скорость до 45 км/час.

6. Запас хода — 400—450 км.

7. Общий вес — 26 т.

В. Плавающий танк Т-40— непробиваемый нормальный бронебойный пулей на все дистанции, с основными тактико-техническими данными:

1. Тип — гусеничный.

2. Броня— 15мм.

3. Мотор - «ДОДЖ» 85 л. с.

4. Вооружение — крупно-калиберный пулемет ДК, спаренный с пулеметом ДТ.

5. Скорость на гусеницах 45—50 км/час, на плаву 7—8 км/час.

6. Запас хода 200—250 км.

7. Общий вес — 5,2 т.

Плавающие танки Т-37 и Т-38 с производства снять, оставив на вооружении Красной Армии до полного износа, обеспечив их запасными частями.

Т. Танк сопровождения пехоты Т-26, с последующей заменой новым танком сопровождения пехоты с основными тактико-техническими данными:

1. Тип-гусеничный.

2. Броня — 45 мм (непробиваемая на все дистанции орудиями системы ПТО).

3. Мотор — дизель.

4. Вооружение — 45-мм пушка и 2 пулемета ДТ.

5. Скорость — 25—30 км/час.

6. Запас хода — 250—300 км.

7. Общий.вес — не выше 13 т.

С выпуском нового танка сопровождения пехоты, в серию, танк Т-26 — с производства снять, обеспечив существующий парк запасными частями.

Д. С выпуском танка Т-34 в серию, танк БТ-7 с дизелем с производства снять.

В течение 2-х лет существующий парк БТ-2-5-7 модернизировать, заменив моторы М-5 и М-17 на мотор В-2 (дизель).

Парк танков БТ обеспечить необходимым количеством запасных частей. Е. Танк Т-35, снятый с производства — оставить на вооружении Красной Армии до полного износа.

Существующий парк танков Т-35 обеспечить необходимым количеством запасных частей. Ж. Танк Т-28— с производства снять.

Существующий парк танков Т-28 оставить на вооружение Красной Армии, обеспечив необходимым количеством запасных частей.

Поручить Автобронетанковому управлению Красной Армии проработать вопрос дополнительного бронирования танков Т-28 до 30 мм (экран).

Заменить на танках Т-28 моторы М-17 на моторы В-2 (дизель). Снять с вооружения Красной Армии:

I.  Танки:

1. Танк Т-27— снятый с производства.

Наличный парк этих танков использовать для охраны складов, аэродромов, коммуникаций и других военных объектов. Включив их отдельными подразделениями состав караульных и дорожно-эксплуатационных частей (ДЭПы).

//. Бронеавтомобили

Оставить на вооружении Красной Армии: А. Средние бронеавтомобили:

1. Бронеавтомобили БА-6, вооруженные одной пушкой 45-мм и 2 пулемета ДТ.

2. Бронеавтомобиля БА-10 — вооруженные одной пушкой 45-мм и 2 пулеметами ДТ.

3. Бронеавтомобили БА-11 — вооруженные одной пушкой 45-мм и 2 пулеметами ДТ.

Б. Легкие бронеавтомобили:

1. Легкие бронеавтомобили БА-20 — вооруженные одним пулеметом ДТ. Снять с производства Красной Армии:

II. Бронеавтомобили:

1. Бронеавтомобиль ФАИ.

2. Бронеавтомобиль БАИ.

3. Бронеавтомобиль Д-8.

4. Бронеавтомобиль Д-12.

5. Бронеавтомобиль Д-13.

6. Бронеавтомобиль БА-3.

7. Бронеавтомобиль БА-27.

С последующей реализацией через ОФИ.

///. Бронепоезда

Оставить на вооружении Красной Армии существующие типы легких [и] тяжелых бронепоездов и бронеавтомобилей на железнодорожном ходу. Бронепоездное хозяйство из ведения АБТУ КА — изъять, передав его в введение начальника Управления военных сообщений Красной Армии.

Для охраны узлов, станций и перегонов Автобронетанковому управлению КА совместно с Артиллерийским управлением КА разработать новый тип бронепоездов и мото-броневагонов, для постановки их на производство и принятия на вооружение Красной Армии. 1. В целях еще большего усиления бронирования и вооружения танков, поручить Автобронеатанковому управлению Красной Армии разработать конструкцию и изготовить танк прорыва УР, вооруженного не менее 6 дм пушкой с броней 110-120 мм, вес не свыше 65—75 тонн. Со скоростью хода до 25 км., с дизель-мотором.

2. Поручить Автобронетанковому управлению Красной Армии вести разработки по улучшению обзорности из всех видов танков.

3. Автобронетанковому управлению Красной Армии в кратчайший срок отработать и поставить на производство съемную огнеметную аппаратуру, с возможностью монтировать ее по мере надобности на любом типе танков в полевых условиях.

4. Внедрить на все танковое вооружение Красной Армии дизель-мотор*.

Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1107. Л. 201-205. Копия, экз. № 2. (11773).

10 мая 1940 г. Проект постановления ГВС о системе автотракторного вооружения"

Система автотракторного вооружения Красной Армии"'

Главный Военный совет постановляет: Оставить на вооружении Красной Армии:

I. По легковым и полугрузовым автомобилям

1. Легковой автомобиль М-1 с последующей заменой на ГАЗ-61 с двумя ведущими осями.

2. Легковой малолитражный автомобиль производства завода «КИМ».

3.  Существующий парк легковых автомобилей ЗИС-101 сохранить с использованием его в центральном аппарате, штабах округов и армий.

4. Полугрузовой автомобиль «Пикап М-1» с последующей заменой на «Пикап» с обеими ведущими осями.

Снять с вооружения Красной Армии:

По легковым и полугрузовым автомобилям

1. Легковой автомобиль ГАЗ-А.

2. Полугрузовой автомобиль «Пикап ГАЗ-А»

В народное хозяйство передать по мере замены новыми, а машины совершенно изношенные реализовать через ОФИ.

//. По грузовым автомобилям

Оставить на вооружении Красной Армии:

1. Полуторатонный грузовой автомобиль ГАЗ-АА с последующей заменой на 2-х тонный грузовой автомобиль с двумя ведущими осями ГАЗ-63 и стандартным 2-х тонным автомобилем ГАЗ-51.

2. Двухтонный грузовой 3-х осный автомобиль ГАЗ-ЗА, с последующей заменой на 3-х тонный грузовой автомобиль с тремя ведущими осями ГАЗ-33.

3. Трехтонный грузовой автомобиль ЗИС-5 с последующей заменой на 3-х тонный грузовой автомобиль с двумя ведущими осями — ЗИС-32 и стандартный 5-ти тонный автомобиль ЗИС-15.

4. Трехтонный грузовой автомобиль ЗИС-6, с заменой на 5-ти тонный грузовой автомобиль с тремя ведущими осями ЗИС-6К.

5. 5-ти тонный грузовик автомобиль ЯГ-6, с последующей заменой на большегрузные автомобили 10—12 тонн Ярославского автозавода.

6. Существующий парк вездеходов «В» и «ВЗ» — сохранить. Поручить начальнику Управления Военно-технического снабжения Красной Армии разработать и предложить на вооружение моторизованных частей Красной Армии новый вездеход более совершенной конструкции.

7. Существующий парк грузовых автомобилей с приспособлением повышенной проходимости ЗИС-33 в дальнейшем с производства снять.

8. Генеральному штабу определить, в каких районах и округах внедрить:

1) Грузовые газогенераторные автомобили ГАЗ-14 и ГАЗ-42.

2) Грузовые газогенераторные автомобили ЗИС-13 и ЗИС-21.

В соответствии с этим Генеральному штабу КА и производить приписку материальной части из народного хозяйства. Ш. По мотоциклам Оставить на вооружении Красной Армии:

1. Мотоцикл марки АМ-600 (литрах 600 куб. сант.)

2. Мотоцикл марки Л-8 (литрах 350 куб. сант.)

3. Мотоцикл марки ИЖ-8 (литрах 350 куб. сант.) Снять с вооружения Красной Армии:

1. Мотоцикл марки Л-300 — 1200

2. Мотоцикл марки ИЖ-7 — 900

3.  Мотоцикл марки ПМЗ-А-750-850 с последующей реализацией через ОФИ.

IV. По тракторам

Оставить на вооружении Красной Армии:

1. Трактор «Ворошиловец» для артиллерии большой мощности, с последующей заменой более совершенным трактором на базе танка Т-34.

2. Тракторный «Коминтерн» для тяжелой артиллерии с последующей заменой на СТ-2.

3.  Трактор ЧТЗ-65 для тяжелой артиллерии с последующей заменой трактором СТ-2. Трактор СТ-2 усовершенствовать, увеличив мощность и тяговые усилия.

4. Трактор СТЗ-5 для дивизионной легкой артиллерии с последующей заменой на СТЗ-5 дизельный.

5. Трактор «Комсомолец» бронированный — для батальонной и полковой артиллерии с последующей заменой на более совершенный на базе танка Т-40.

Снять с вооружении Красной Армии:

1. Трактор «Коммунар» — 1500

2. Трактор ЧТЗ-60 — 5336 (лигроиновый).

3. Трактор «СТЗ-3» — 7144.

4. Трактора газогенераторные СТЗ-ЗГ и ЧТЗ-65Г — 1025.

Перечисленные трактора сдавать в народное хозяйство по мере замены их соответственно тракторами ЧТЗ-65, CT-2 и СТЗ-5.

На всех выпускаемых тракторах установить компрессора для пневматического торможения.

Тракторах всех марок выпускать в народное хозяйство и армию в комплекте со шпорами противоскольжения. V. По прицепам Оставить на вооружении Красной Армии:

1. Двухтонный 2-х осный прицеп 2АП-37.

2. Трехтонный 2-х осный прицеп ПЗ.

3. Одноосный прицеп «Комсомолец» грузоподъемностью 0,78 тонны.

4.  Одноосный прицеп для длинномерных грузов, грузоподъемность 3 тонны.

Оставить в армии на укомплектование до полного износа:

1. Двухтонный двухосный прицеп РП-2.

2. Четырехтонный двухосный прицеп РП-4.

3. Пятитонный двухосный прицеп П-26-А, Б и др.

По мере выхода из строя заменять, нового заказа не делать.

Поставить вопрос перед Комитетом Обороны о производстве прицепов в СССР в соответствии с настоящим постановлением.

Просить Комитет обороны обязать автомобильное и тракторные заводы выпускать грузовые автомашины и трактора для народного хозяйства в комплекте с прицепом 2—3 тонны, начиная с 1941 г.

Поручить АБТУ до 15 июля отработать основную номенклатуру по запчастям и после утверждения заказывать только то, что действительно необходимо*.

Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1107. Л. 206-209. Копия, экз. № 2 (11773).

10 мая 1940 г. руководство Советского Союза рассматривало вопрос о приобретении у немецких фирм, находящихся в Голландии, портового и докового оборудования, а именно: фирма «ДЕ-Шильде» – плав. мастерская; фирма «Гюсто» – 150 тонный плавающий кран (стоимость – 930.000 гульденов) и 250-тонный кран (1.538.000 гульденов); фирма «Вершуре» – 5 буксиров (стоимость 766.000 гульденов каждый) [Там же, л. 149] (18259).

Армия:

10 мая 1940 началось немецкое наступление во Франции, а уже 27 числа того же месяца наркомом обороны Тимошенко и Начальником Генштаба Шапошниковым Сталину и Молотову был представлен проект организации механизированных корпусов и танковых дивизий. В состав корпуса должны были входить две танковые и одна моторизованная дивизии. Для обеспечения наступательных действий корпуса или при отражении контратак противника считалось желательным придавать танковому корпусу не менее одной авиабригады в составе двух бомбардировочных и одного истребительного авиаполков. Всего предлагалось сформировать шесть управлений танковых корпусов и 12 танковых дивизий, разумеется, не с нуля — на них предполагалось «пустить» уже существующие части, как танковые, так и кавалерию с пехотой. Этот проект был «в целом» одобрен руководством страны, при этом число создаваемых танковых корпусов было увеличено до восьми, плюс две отдельные танковые дивизии. Окончательно проект создания уже механизированного корпуса нового типа был утвержден Совнаркомом 6 июля 1940 г.

После этого в создании новых соединений наступила пауза, вызванная как необходимостью реализации уже утвержденных планов, так и переключением внимания командования РККА на «освободительные походы» лета 1940-го. Вновь к теме создания новых мехсоединений в наркомате обороны вернулись уже осенью (12624).

10 мая 1940 г. Доклад начальника Политического управления Красной Армии Л. 3. Мехлиса о военной идеологии'

В вопросах военной идеологии мы оказались достаточно беззаботными. В работе давила повседневная текучка, процветал эмпиризм.

Товарищ Сталин в своей речи на военном совещании в Кремле" поставил перед нами во всю ширь вопросы военной идеологии и вскрыл ряд вопиющих ошибок и промахов.

На основе указаний товарища Сталина"* нам необходимо сделать серьезный поворот в сторону военной идеологии. Самая революционная партия в мире должна иметь самую передовую военную идеологию. Нам, военному отряду партии большевиков, не к лицу больше терпеть то отставание в области военной идеологии, которое имеет место.

Свое выступление я построил на основе известных вам указаний товарища Сталина и моих бесед по вопросам военной идеологии с народным комиссаром т. Тимошенко.

Само собой разумеется, что моя первоначальная — я сказал бы, черновая, — наметка по вопросам военной идеологии нуждается в серьезном обсуждении и критике.

Вопросы военной идеологии, если их грубо расчленить, складываются из двух частей диалектически единого целого: а) это вопросы нашей военной доктрины и б) вопросы воспитания армии в широком смысле этого слова.

Товарищ Сталин выставил тезис — не возводить в культ опыта гражданской войны, покончить с этим культом. Из этого тезиса вытекает очень многое.

1. Современная большая война, которая может быть навязана капиталистическим миром Советскому Союзу, потребует максимального напряжения всех людских сил и материальных средств нашей страны. Эту будущую войну вплоть до последних лет многие командиры Красной Армии представляли себе как сумму чисто маневренных операций, характеризующихся высокой подвижностью, действиями на флангах и в тылу противника, организацией оперативного охвата, обхода и окружения. Такие товарищи исходили из механического перенесения на будущее опыта гражданской войны в СССР, которая, в силу специфических условий (широкие фронты, относительная малочисленность войск, слабость техники, огромная непосредственная роль политических факторов в ходе боев и операций и т. д.), действительно носила почти исключительно маневренный характер.

Из установки на маневренную войну вырастали и основные положения уставов Красной Армии (в частности, ПУ-36 и проект ПУ-39), оперативнотактические нормы и практика боевой подготовки. Личный состав воспитывался в духе высоких темпов наступления, что фактически вело к пренебрежению огнем противника. Взаимодействие родов войск строилось исходя из расчета на минимальное время артиллерийской подготовки, на легкость преодоления танками оборонительной полосы противника, на возможность изолированных действий танков в глубине неприятельской обороны, в полном отрыве от своей пехоты.

Теория и практика прорыва укрепленных районов, а также действий в позиционных условиях, в войсках и военных академиях почти не отрабатывались. Культивировалось преувеличенное, неверное представление о боевых возможностях пехоты и конницы, особенно, в наступлении, что приводило к игнорированию артиллерии (метод «ускоренной атаки»), минометов и других средств боевой техники.

Такие взгляды и навыки безоговорочно царили в Красной Армии вплоть до 1938 г. В дальнейшем мы получили некоторый опыт войны в Испании, имели боевые действия на озере Хасан и на реке Халхин-Гол, которые частично показали силу современной обороны, продемонстрировали на ряде примеров действительные условия использования родов войск и роль техники, особенно артиллерии. Особенно это ярко сказалось на реке ХалхинГол. Этот опыт нашел лишь слабое отражение в боевой подготовке Красной Армии и в новых проектах уставов (отмена танков ДД, снижение уставных норм темпов наступления, удлинение времени артиллерийской подготовки и т. д.). Несколько большее внимание стали уделять и действиям в позиционных условиях. Однако некоторые товарищи, забывая об ограниченном характере и сравнительно небольших масштабах нового опыта, ударились в противоположную крайность, рассматривая будущую войну как исключительно позиционную.

События в Западной Белоруссии и Западной Украине вновь вызвали усиление теории примата маневренных действий, а быстрый разгром Польши германской армией, явившийся результатом суммы различных военных, политических и экономических причин, способствовал росту подобных настроений.

2. Война с Финляндией была первым после гражданской войны 1918— 20 гг. боевым столкновением, в котором наша еще молодая и по существу необстрелянная армия, столкнулась с современными средствами и условиями ведения операции и позиционного боя.

В ходе войны Красная Армия доказала свою преданность Родине, советскому народу и партии, проявила высокую боеспособность. Она победила не только белофиннов, но и их учителей из армий передовых стран капиталистической Европы. Но война с Финляндией в то же время показала, что наша Красная Армия не была еще до этого вполне современной армией. Наш командный состав не учитывал всей специфики боя и операций в условиях высокого насыщения обеих сторон техникой, а также не был подготовлен к прорыву укрепленных районов, и к боям в позиционных условиях. Наша армия была слабо натренирована в боевых действиях зимой. Только теперь, получив опыт войны в Финляндии, Красная Армия становится на рельсы современной армии, как это убедительно доказал нам товарищ Сталин.

Война в Финляндии со всей очевидностью вскрыла ряд существенных недочетов в области воспитания нашей Красной Армии. Уровень подготовки командного состава, уровень представлений командиров и бойцов о войне и бое оказался не вполне отвечающим действительным требованиям и реальным условиям современности. Это привело к отдельным неудачам и излишним потерям, вскрыло в ряде случаев низкую тактическую и стрелковую подготовку войск, неподготовленность некоторых командиров и начальников к управлению войсками в современном сложном бою и их неумение правильно использовать технические средства борьбы. Обнаружился также ряд вопиющих недочетов и промахов в содержании пропаганды и агитации.

Основными причинами этих отрицательных моментов, несомненно, являются:

1) Низкая военная культура армейских кадров и вытекающее отсюда искаженное представление о характере современной войны и неправильное понимание советской военной доктрины.

2) Ложные установки в деле воспитания и пропаганды в Красной Армии (лозунги: непобедимость Красной Армии; армия героев; страна героев и страна патриотов; теория абсолютного технического превосходства Красной Армии, неправильное освещение интернациональных задач и т. д.).

3)  Слабость военно-научной работы в армии и стране, забвение уроков прошлого и, в частности, опыта старой русской армии, пренебрежение к изучению военной теории и культ опыта гражданской войны, тогда как этот опыт не всегда можно применить к условиям современной войны.

3. Красная Армия, как и всякая армия, есть инструмент войны. Весь личный состав Красной Армии должен воспитываться в мирное время исходя из общей цели — подготовки к войне. Наша война с капиталистическим миром будет войной справедливой, прогрессивной. Красная Армия будет действовать активно, добиваясь полного разгрома и сокрушения врага, перенося боевые действия на территорию противника. В соответствии с этим надо воспитать весь личный состав армии и всю нашу страну в том духе, что всякая война, которую поведет армия социализма, будет войной прогрессивной, будет самой справедливой из всех войн, которые когда-либо были. На этот счет у Ленина недвусмысленно сказано: «Это была бы война за социализм, за освобождение других народов от буржуазии. Энгельс был совершенно прав, когда в своем письме к Каутскому от 12 сентября 1882 года прямо признавал возможность «оборонительных войн» уже победившего социализма. Он имел в виду именно оборону победившего пролетариата против буржуазии других стран» (Ленин, том XIX, с. 325)*.

И второе высказывание товарища Ленина: «Победивший пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального, капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов и их государств» (Ленин, том XVIII, с. 232-233)*.

Речь идет об активном действии победившего пролетариата и трудящихся капиталистических стран против буржуазии, о таком активном действии, когда инициатором справедливой войны выступит наше государство и его Рабоче-Крестьянская Красная Армия. В этом духе нам нужно воспитывать нашу Красную армию и весь пролетариат, чтобы все знали, что всякая наша война, где бы она ни происходила, является войной прогрессивной и справедливой.

В тех войнах, которые нам придется вести, в зависимости от конкретного театра или района, от реального противника и ряда других условий, могут возникнуть и развиваться как маневренные, так и позиционные формы. Не исключена возможность, что позиционная и маневренная формы войны возникнут одновременно на одном и том же театре войны, а тем более на разных. У нас имеются театры войны, которые отличаются друг от друга очень резко, например, север и Закавказье. Примером, когда в общих рамках времени могут сочетаться те и другие формы, служит вторая империалистическая война в Европе. Военные действия германской армии в Польше начались, развивались и закончились, как чисто маневренные. В то же время на франко-германской границе с первых дней войны возник позиционный фронт, и обе стороны стоят друг против друга уже много месяцев, не решаясь на операции прорыва62. Действия в Норвегии в апреле 1940 г.63 были следствием широко задуманного маневренного плана и начали развиваться, как маневренные. Однако на отдельных участках возникали очаги позиционной борьбы в Норвегии.

Нельзя противопоставлять одни формы другим, ибо следует всегда помнить об их диалектическом единстве. Надо помнить указание товарища Сталина о том, что «искусство ведения войны в современных условиях состоит в том, чтобы, овладев всеми формами войны и всеми достижениями науки в этой области, разумно их использовать, умело сочетать их или своевременно принимать ту или иную из этих форм, в зависимости от обстановки» (Сталин. К вопросу о стратегии и тактике русских коммунистов. «Коммунистическая революция», № 7 (46), 1923 г., с. 17).

Нужно учить и воспитывать Красную Армию так, чтобы она в одинаковой степени была подготовлена — и технически, и морально — как к маневренным, так и к позиционным формам борьбы, к прорыву укрепленной полосы противника.

Надо отдать себе отчет и знать, чем мы на сегодня болеем — увлечением примата маневренной войны и недопонимаем борьбы за прорыв современных оборонительных сооружений типа линии Мажино, Зигфрида и им подобных.

Если можно говорить о главной опасности сегодня в вопросах военной доктрины, то главной нашей опасностью является недооценка трудностей маневренной войны. Проявляется также и недооценка трудностей прорыва укрепленной полосы.

4. Из назначения и характера Красной Армии, как армии социалистического государства, вытекают и основы ее оперативного искусства и тактики. Как правило, Красная Армия будет наступать, применяя все виды наступления, включительно до прорыва долговременных укрепленных полос, и во всех случаях стремясь к полному уничтожению противника и захвату его материальных средств борьбы путем окружения. Именно таким способом Красная Армия прорвала считавшуюся неприступной «линию Маннергейма», разгромила белофиннов и этим доказала на деле свою наступательную силу. Именно таким же путем, путем решительного наступления, была достигнута победа над японо-манчьжурскими захватчиками на реке ХалхинГол. Но активный, наступательный характер оперативно-тактической доктрины Красной Армии отнюдь не исключает возможности и целесообразности как обороны, так даже и временного отступления — в тех случаях, когда последнее необходимо и целесообразно. Надо учитывать конкретную обстановку и когда нужно — уметь отступать, а когда нужно — наступать. Ленин неоднократно указывал, что даже наша партия переживала временные поражения и принуждена была отступать и, отступая, маневрировать. «Нельзя победить, — говорил Ленин, — не научившись правильному наступлению и правильному отступлению» (Ленин, том XXV, с. 177).

Забвение этого правила ведет к пренебрежению законами наступления, которое может быть успешно лишь тогда, «...когда люди не ограничиваются огульным продвижением вперед, а стараются вместе с тем закрепить захваченные позиции, перегруппировать свои силы сообразно с изменившейся обстановкой, подтянуть тылы, подвести резервы»' (Сталин. Вопросы ленинизма. Издание 10е, стр. 336). Только это помогает избежать неожиданностей и отдельных прорывов, «...от которых не гарантировано ни одно наступление» (Сталин, там же).

Этими законами стратегии и тактики фактически пренебрегают. Организованный отход, организованное отступление на отдельных участках стали считать позором. Боевой устав пехоты прямо ориентирует командиров на бессмысленные жертвы, указывая, что «никакие потери не могут вынудить роту прекратить выполнение боевой задачи, даже если в ней осталось только несколько человек» (БУП-40, ч. II, стр. 7).

Очевидно, что с теорией огульного наступления надо решительно и быстро покончить, ибо она ведет к зазнайству, шапкозакидательству и однобокости в подготовке армии.

5. Для того чтобы легче достичь победы малой кровью, Красная Армия должна воспитываться в духе умелого сочетания и содружества родов войск. Нам необходимо отбросить однобокое увлечение одним родом войск в ущерб другим, что в недалеком прошлом привело нас к явному отставанию основной силы современного боя — пехоты, к ее недовооруженности и штатной численной слабости. Эти ошибки мы чувствовали во время боев у Хасана и на Халхин-Голе, и это чувствовалось во время финского похода.

Надо помнить и неуклонно выполнять указание товарища Сталина о том, что «формы организации армий, роды их и виды войск приспособляются обычно к формам и способам ведения войны. С изменением последних меняются первые. При маневренной войне дело решает часто массовая кавалерия. При позиционной войне, наоборот, кавалерия либо не играет никакой роли, либо — второстепенную роль: тяжелая артиллерия и авиация, газы и танки решают все. Задача военного искусства состоит в том, чтобы обеспечить за собой все роды войск, довести их до совершенства и умело сочетать их действия» (Сталин. К вопросу о стратегии и тактике русских коммунистов. «Коммунистическая революция», № 7(46). 1923 г., с. 15).

Исходя из этого положения, Красная Армия должна прежде всего высоко поднять престиж своей пехоты, обеспечить ей действительно ведущее место среди прочих родов войск. В то же время следует уделить значительно большее внимание артиллерии — этому «богу войны», не забывая наших задач и по развитию других технических родов войск.

6. У нас широко пропагандировался тезис о непобедимости нашей Красной Армии, но история не знает непобедимых армий. Войны прошлого показывают нам, что даже армии, которые десятилетиями одерживали блестящие победы, в известных случаях не только терпели неудачи и поражения, но даже и вовсе рассыпались и переставали существовать. Такая участь, например, постигла армию Наполеона, которая в течение почти двух десятков лет держала под солдатским сапогом всю Европу. Можно также сослаться на японскую армию, которая дважды была бита нашей Красной Армией на отдельных участках*.

Война — это уравнение со многими неизвестными; уже одно это опровергает тезис о непобедимости. Армию, безусловно, необходимо воспитывать, чтобы она была уверена в своих силах. Армии надо прививать дух уверенности в свою мощь, но не в смысле хвастовства. Хвастовство о непобедимости приносит вред армии. Между тем в уставах Красной Армии и во всей системе пропаганды и агитации ложное понимание непобедимости Красной Армии нашло самое широкое отражение. Так, проект Полевого устава 1939 г. прямо указывает, что Красная Армия «....существует как непобедимая, всесокрушающая сила. Такой она является, такой она всегда будет» (ст. 1).

Эти вредные тенденции довольно широко проявились во время боев у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. Особенно остро они сказались также в первый период войны в Финляндии, и за них нам пришлось платить лишней кровью.

Разговоры о непобедимости ведут людей к зазнайству, верхоглядству и пренебрежению военным искусством, а также отдельным поражениям и временным неудачам.

7.  Неправильно освещаются также интернациональные задачи Красной Армии. В печатной и устной пропаганде на первый план выдвигается тезис об освободительной роли нашей армии. Интернациональные задачи излишне подчеркиваются и в проекте Полевого устава, где сказано, что «Красная

Армия вступит на территорию нашего врага, как освободительница угнетенных и порабощенных» (ПУ-39, с. 4).

Конечно, во всех случаях, мы, вступив на территорию противника, будем в роли освободителей трудящихся от эксплуататорских классов. Но в практической работе нельзя швыряться лозунгами вообще. Я считаю, что давать такой лозунг в Полевом уставе Красной Армии не нужно. Каждый лозунг должен иметь свое место и свое время. Между тем лозунг об интернациональных задачах Красной Армии сплошь да рядом дается вне времени, без учета условий и без учета того, к кому апеллируют.

На первом этапе боевых операций на Халхин-Голе в основу пропаганды был положен лозунг выполнения договора о взаимопомощи с МНР и помощи дружественному монгольскому народу. Этот лозунг оказался малопонятным для красноармейцев, особенно призванных из запаса. Многие не понимали, почему мы заключили договор с МНР. В ходе боев была внесена поправка. Было широко разъяснено, что МНР — это ключ к нашим границам, и что «защищая границы МНР, Красная Армия обороняет территорию Советского Союза от Байкала до Владивостока, препятствует Японии превратить МНР в плацдарм для войны против СССР». Этот лозунг оказался понятным для красноармейцев и командиров. Они поняли значение этой войны для защиты нашей родины, поняли, что они должны выполнять военную присягу.

Аналогичная ошибка была допущена и в первый период войны с белофиннами, в особенности с правительством Куусинена. Незадачливые политработники механически усвоили лозунг об интернациональных задачах Красной Армии, об освобождении финского народа и обращались с этим лозунгом одинаково как к финскому населению и солдатам, так и к своим войскам. Не учитывали того, что если финскому солдату можно и нужно говорить о том, что Красная Армия несет ему освобождение, то для наших красноармейцев этот лозунг не всегда будет понятен и близок. Там же, на финском фронте, выходила газета под названием «За коммунизм». Это название я изменил, так как для беспартийных товарищей оно может быть не всегда понятным.

В речи товарища Молотова было сказано о том, что Красная Армия ведет войну за безопасность города Ленинграда и наших северо-западных границ, ведет войну за то, чтобы уничтожить военный плацдарм, который готовили противники Советского Союза64. Когда этот правильный лозунг, данный ЦК и Правительством, вновь был подтвержден нашими политработниками, он придал гораздо больший смысл и действенность нашей пропаганде. Этот лозунг был понятным для всего личного состава.

Эти примеры показывают, что наши политработники часто подходят к этим вопросам по-школьному. Усвоив из книг общее и безусловно правильное положение о том, что наша армия является освободительницей трудящихся капиталистических стран, они еще не умеют применять теорию в жизни, вести пропаганду и давать лозунги, исходя из конкретной обстановки.

8. Пропаганда технической мощи Красной Армии также была направлена по ложному и вредному пути шапкозакидательства. Бесспорен факт, что наша армия, благодаря сталинским пятилеткам, обладает первоклассной военной техникой, и наши войсковые соединения по количеству и мощи огневых средств превосходят соответствующие соединения армий вероятных противников. Но это еще не означает, что наши технические войска всегда будут иметь преимущество. Огульная, хвастливая пропаганда технической мощи, огульное сравнение веса наших залпов и бомб с весом залпов других армий затушевывают имеющиеся пробелы в области вооружения и ведут к самоуспокоению. Такая пропаганда воспитывает вредный взгляд, что успех, якобы, может решить простое количественное превосходство огня без учета его качества и роли отдельных видов оружия (артиллерия, минометы, ППД*) в конкретных условиях боевой обстановки. Такая пропаганда абсолютного технического превосходства ведет к самоуспокоенности и затушевывает наши серьезные недостатки в области вооружений, а также приводит к недооценке врага.

Проповедуя техническое превосходство Красной Армии, наши уставы, а вслед за ними и вся система пропаганды в то же время неправильно ориентируют войска на необходимость экономии боеприпасов. Так, проект Полевого устава 1939 г. говорит: «Насыщенность войск артиллерией и автоматическим оружием вызывает большой расход боеприпасов. Поэтому весь личный состав РККА должен бережно относиться к каждому снаряду и каждому патрону и умело использовать их в бою» (ст. 21).

Это требование неправильно. Экономия боеприпасов не является самоцелью. Нужно научиться целесообразно расходовать снаряды и патроны, т. е. метко стрелять как по видимой цели, так и по площадям. Но сама по себе экономия огнеприпасов во время войны нам не нужна. Более того, она вредна, ибо, как показал опыт войны в Финляндии, способствует увеличению потерь с нашей стороны. Необходимо внушить личному составу Красной Армии, всем командирам и красноармейцам, что чем больше снарядов, патронов и мин будет метко выпущено по врагу, тем меньшей кровью наших бойцов будет достигнута победа. Поэтому неправильный лозунг «Экономить снаряды и патроны» должен быть снят и заменен другим лозунгом: «Победа малой кровью достигается выпуском наибольшего количества снарядов и патронов на головы врага».

9.  Грубо ошибочна наша пропаганда, что наша Красная Армия состоит сплошь из грамотных людей. Призывы молодняка в САВО и ЗАКВО показали, что красноармейцы — узбеки, таджики, армяне, грузины и других национальностей — не владеют даже русским языком. Буржуазные националисты основательно поработали, чтобы вытравить изучение русского языка в национальных республиках. С точки зрения армии боец, не владеющий русским языком, больше чем неграмотный, ибо с ним разговаривать нельзя. А между тем у нас поторопились прокричать о ликвидации неграмотности и стали изгонять из частей преподавание русского языка.

10.  Возвращаюсь к вопросу о культе опыта гражданской войны. Этот культ потащил нас назад особенно в области военной мысли и военной теории. Современные условия боя и операции в корне отличаются от условий гражданской войны. В то время Красная Армия и ее противники почти не имели мощной артиллерии, танков, авиации, минометов, автоматического оружия. В массовом масштабе эти технические средства борьбы вовсе не применялись. Насыщенность фронтов живой силой и техникой была ничтожной. Управление войсками было примитивным, разведка и штабная служба — слабыми.

Те товарищи, которые возносят опыт гражданской войны, не понимают и не могут понять современной войны, пренебрегают техникой, недооценивают роль артиллерии, не умеют пользоваться новейшими средствами борьбы. Следовательно, они не усвоили указаний Энгельса о зависимости организации и тактики армии от экономических условий, уровня производства, качества людей и техники и забывают, что «введение технических усовершенствований каждый раз почти насильно вело за собою изменения и даже целые перевороты в способе ведения войны, часто, к тому же, против воли военного начальства» (Энгельс. Избранные военные произведения, т. 1, с. 11).

За годы сталинских пятилеток наша армия настолько технически перевооружилась, что мы можем смело сказать, что у нас произошла подлинная техническая революция. Забвение этого положения неизбежно ведет военных руководителей к отставанию, поощряет недостаток военной культуры и способствует застою военной мысли.

Опыт гражданской войны, конечно, должен изучаться, а ее героические традиции — прививаться в Красной Армии. Но культ этого опыта неизбежно ведет к копированию того, что было характерно для другой эпохи, в качественно иных условиях. Применение опыта гражданской войны в современных боевых условиях было бы, безусловно, ошибочным.

Слепое преклонение перед опытом гражданской войны мешает выдвижению молодых, способных командиров, понимающих условия современного боя, хорошо владеющих военной техникой и военным искусством. Линия на выдвижение и назначение на высшие должности только участников гражданской войны должна быть осуждена. Нельзя, наконец, забывать, что чем дальше, тем больше суживается наш выбор из участников гражданской войны. Талантливые молодые кадры, которые, по выражению товарища Сталина, виноваты лишь в том, что родились после гражданской войны, надо смело выдвигать на руководящие посты.

11. Военно-научная работа в Красной Армии резко отстает от требований, предъявляемых к передовой советской науке. Военная мысль скована, ее развитие не поощряется и потому она костенеет. Авторы книг и статей по вопросам военной теории чувствуют себя связанными, и боятся уклониться от уставов, хотя некоторые из них требуют переработки и исправлений. Военные журналы и газета «Красная звезда» ограничиваются популяризацией, и подчас плохой, уставных положений, не ставят новых, острых и принципиальных вопросов. Дискуссия в военной печати отсутствует, живой мысли и творческого обмена мнениями нет.

В полном загоне находится дело иностранной военной мысли и иностранных языков. Плохо переводится иностранная военная литература. Даже официальные материалы первой мировой империалистической войны до сих пор полностью не изданы. Слабо изучается военная история, в особенности русская. У нас проводится неправильное охаивание старой армии, а между тем мы имели таких замечательных генералов царской армии, как Суворов, Кутузов, Багратион, которые останутся всегда в памяти народа как великие русские полководцы и которых чтит Красная Армия, унаследовавшая лучшие боевые традиции русского солдата. Эти выдающиеся полководцы забыты, их военное искусство не показано в литературе и остается неизвестным командному составу.

Суворовский музей в Ленинграде ликвидирован, а его богатейшие фонды, переданные в Артиллерийский исторический музей РККА, фактически не используются. Красная Армия не имеет Центрального военного музея и самостоятельной центральной военной библиотеки. Музейные и военные библиотечные фонды разбросаны и недоступны для широкого пользования. В забвении находятся материалы центральных и местных военных архивов. Пользование ими неосновательно ограничено, а сами архивы целиком переданы в НКВД65, и их научная работа оторвана от Генерального штаба и Центральных управлений НКО. Военно-исторический отдел Генштаба работает совершенно неудовлетворительно и не выполняет задач организатора пропаганды военно-исторических знаний в толще армии. Все это приводит к игнорированию конкретного исторического опыта, а между тем самый лучший учитель — это история.

Вступая в войну с Финляндией, наш основной командный состав не знал, что Россия в XVIII—XIX вв. четыре раза воевала на этом театре, и том числе и зимой (Северная война 1700—1721 гг., войны Елизаветы, Екатерины II и война 1808—1809 гг.). Эти войны, особенно война 1808—1809 гг., дали опыт, во многом поучительный и для армии, но даже и для военных академий, в том числе и академии Генштаба. Мы имеем, пусть небольшой, опыт войны у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, а также опыт похода на Западную Украину и Западную Белоруссию, но он неизвестен нашему начальствующему составу. Материалы об этих боях лежат под спудом в Генеральном штабе.

Материалы, издаваемые Разведывательным управлением, освещающие и обобщающие новейший боевой опыт (войны в Абиссинии, Испании, германо-польская и война в Европе), излишне засекречены, скучны и широким кругам военных читателей просто неизвестны.

Надо помнить указание Ленина, что марксизм не догма, а руководство к действию. Точно также и военная наука не должна носить характер догмы и обязана быть руководством к живому действию. Закостенелость военной мысли не к лицу большевикам. Самая передовая революционная партия в мире должна иметь передовую военную науку.

12. Совершенно неудовлетворительно поставлено изучение армий вероятных противников и возможных театров военных действий, а имеющиеся разведывательные данные слишком засекречены и не делаются достоянием начальствующего состава.

Глубоко вкоренился вредный предрассудок, что, якобы, население стран, вступающих в войну с СССР, неизбежно, и чуть ли не поголовно, восстанет и будет переходить на сторону Красной Армии, что рабочие и крестьяне будут нас встречать с цветами*. Это ложное убеждение вырастает из незнания действительной обстановки в сопредельных странах. Война в Финляндии показала, что мы не вели политической разведки в северных районах и поэтому не знали, с какими лозунгами идти к этому населению и как вести работу среди него. Мы часто обходились с крестьянами как с рабочим классом, а оказывается, что этот крестьянин крупный кулак, шюцкоровец, и он реагирует по-своему. Столкновение с действительностью размагничивает нашего бойца и командира, привыкшего рассматривать население зарубежных стран с общей — поверхностной точки зрения. Нам нужно знать, чем живет и интересуется население той или иной страны.

Надо сказать, что в области политического изучения противника мы сделали не одну ошибку и имеем небольшие достижения по работе среди войск и населения противника. Лишь в начале 1939 г. были введены редакции газет на иностранных языках, но они еще далеко не отвечают требованиям, ибо не обладают литераторами, достаточно хорошо знающими язык, быт, историю и культуру соответствующих стран. Если хочешь как следует разгромить противника, надо как следует его знать. Надо этим делом серьезно заняться. В отношении армий малых сопредельных с Советским Союзом стран у наших командиров и политработников заметно пренебрежение и высокомерность. Эта недооценка вооруженных сил малых стран неправильна и вредна, ибо, когда эти малые страны выступят на стороне крупных империалистических держав против СССР, они сумеют притянуть на себя значительные силы Красной Армии, если мы будем их недооценивать и не будем знать их театра и методов войны. Следовательно, надо внимательно изучать и знать слабые и сильные стороны всех армий сопредельных стран, в том числе и малых.

13. Однобокое культивирование тезиса о непобедимости Красной Армии, шаблон в пропаганде героизма, зазнайство и шапкозакидательство снижают воспитание красноармейцев. Военная пропаганда среди населения также исходит преимущественно из культа, опыта и традиций гражданской войны. Забываются требования, предъявляемые к глубокому тылу в условиях современной войны. В нашей пропаганде не учитывается, что в армию идет молодежь, не закаленная трудом, не имеющая сурового жизненного опыта. Наша страна дает красноармейцев во все возрастающем количестве, но это не те люди, которые вливались в армию прежде. Я лично знаю, что такое солдат старой армии — он был закален суровыми условиями своей жизни, он гнул горб у помещика и всячески им эксплуатировался. Сейчас в армию идут молодые люди с десятилетним образованием, но не имеющие жизненного опыта. Они часто не знают, что такое лопата, не знают, как косить, не знают самого элементарного, они не переносили тяжести жизни.

Перед нами стоит очень сложный вопрос, что сделать, чтобы приходящая в армию молодежь была бы натренирована на физической работе до армии. Нам нужно немедленно обратить внимание на физическую культуру молодежи.

Когда мы призываем в армию новое пополнение, мы почти не говорим, что наш красноармеец должен быть готовым к некоторым лишениям и трудностям походной жизни. Часто лакируют действительность, изображают Красную Армию, как какой-то университет.

В гражданских журналах и газетах военная пропаганда находится на задворках, и мы плохо занимаемся военизацией населения.

Военные отделы партийных комитетов мало уделяют внимания идеологической подготовке населения к войне, плохо занимаются военизацией населения, не заботятся о постоянном совершенствовании военных знаний коммунистов и комсомольцев.

Нам нужно подумать и над тем, чтобы совершенствовать военные знания начсостава запаса. Нужно нацеливать людей на военную переподготовку. Почему нельзя время от времени собирать запас и вести с ним занятия?

Сейчас у нас в армии, а также, пожалуй, и в стране, спорт находится в загоне. В армии инспекция физкультуры занимается фокусами, а серьезной подготовки в армии не ведет. Лыжное дело, к нашему стыду, оказалось у нас на задворках, тогда как оно может и должно стать нашим родным спортом. То же и со стрелковым делом.

Что нам необходимо для поднятия военной идеологии и военной науки на уровень требований современной войны?

Для этого нужно, прежде всего, ликвидировать болтовню о непобедимости Красной Армии, ликвидировать зазнайство, верхоглядство и шапкозакидательство. Нам нужно прекратить разговоры о том, что Красная Армия непобедима, а больше говорить о том, что мы должны многому учиться, чтобы идти вперед. Хвастовство сейчас чувствуется в кадрах нашей армии. Нам необходимо отказаться от топтания военной мысли на ступени военного искусства эпохи гражданской войны и переключить ее на изучение и обобщение более широкого опыта, начиная от первой империалистической войны и до современных войн. В условиях ведения войн многое изменилось, а поэтому и наши требования, а также и задачи, должны быть обновленными. Нужно гибче, быстрее делать выводы из того нового, что вносит в военное дело современность, и немедленно претворять эти выводы в жизнь, как в области усовершенствования техники, так и развития тактики и оперативного искусства.

Необходимо по-новому подходить к подбору кадров на руководящие посты в армии. Мерилом для выдвижения кадров надо сделать степень понимания командиром условий современной войны, а также сделать все необходимые выводы из постановления партии и Правительства о введении звания генералов. Командир должен быть полновластным, волевым командиром, способным со всей ответственностью и знанием дела решать задачи, к которым он призван, а не плестись в хвосте событий или за плечами комиссара.

Надо повысить военную культуру наших командных кадров, в особенности наших общевойсковых командиров, которые обязаны знать общевойсковой бой, артиллерию, авиацию, танки, минометы, автоматическое оружие, — все, что есть на вооружении, и правильно руководить их использованием.

Вся учеба и вся жизнь Красной Армии должна быть построена применительно к условиям боевой обстановки. Надо научить этому командиров, надо, чтобы командиры не ленились пойти в поле, в лес, помня, что боеспособность армии куется в мирное время. Маневры надо проводить и зимой. Только летними маневрами мы не можем ограничиться, ибо придется воевать не только летом, но и в стужу. Надо отбросить обывательское отношение к учебе, когда, исходя из чувства ложной жалости к людям, боятся вывести часть для занятий в поле, в период морозов или дождей. Наоборот, надо всячески повышать физическое воспитание личного состава, развивать у бойцов и командиров силу, ловкость, сноровку, воинственность, тренируя их в разнообразных метеорологических условиях.

Всеми мерами прививать личному составу Красной Армии воинский дух, воспитывать его на положительных примерах истории русской армии, ее традициях и стойкости ее солдат.

Изжить широко развитый в армии либерализм в отношении к людям, нарушающим уставные положения и воинскую дисциплину.

Не вводить в степень культа положение, что Красная Армия должна всегда и всюду только наступать.

Не следует считать отступление в соответствующих условиях позором. Нужно учить людей не только искусству наступления, но и организованному отступлению, когда этого требует обстановка. В то же время следует обучать войска активной обороне, ибо принцип пассивной обороны несовместим с современной армией. Мы знаем случай, когда 163-я стрелковая дивизия выручала 54-ю и потеряла людей в несколько раз больше. Поэтому нужно решительно повести борьбу против пассивной обороны.

Ликвидировать упрощенчество в воспитании командного состава армии. До настоящего времени обучение командного состава носит школьнический характер, в силу чего убивается самостоятельность и инициатива. Воспитательная работа страдает шаблоном и схематизмом. Командиры не знают и не изучают иностранных языков, что является большой помехой в деле повышения их культурного уровня. А ведь, по-настоящему, наш командир должен знать русский, японский и немецкий языки. Знание иностранных языков должно соприкасаться с его продвижением по службе. У нас с переводчиками просто позорное положение. Сейчас нам нужно эти вопросы поставить, обсудить их так, чтобы не возвращаться к ним еще раз.

Для того чтобы иметь грамотного и культурного командира, необходимо обучение и воспитание направить на то, чтобы воспитывать у начальствующего состава командирскую этику и мораль, честь и достоинство, любовь к военному делу и своей части. Необходимо воспитывать четкого, организованного в работе командира, не теряющего ни минуты учебного времени. Необходимо повести борьбу с ложным демократизмом, который подрывает основу дисциплины. Необходимо добиться, чтобы решение о генералах было правильно понято, и чтобы мы воспитали полновластного, волевого командира.

Основой основ воспитания командного состава должно быть глубокое изучение истории ВКП(б), военной истории, широкое освоение военной литературы.

Особо стоит вопрос о чести, этике, морали и правдивости. Эти вопросы чести, морали, отношения к жене и проч. должны быть отработанными. Мы очень часто уверяем себя в том, что если человек является коммунистом, то он, якобы, делает все хорошо, и мы забываем о его проверке. Нам нужно сказать, что воспитание царских офицеров было поставлено так, что они никогда не валялись в канавах. Они пили и гуляли, но делали все закрыто, и это не было достоянием масс. У нас же сейчас очень часто бывают открытые пьянки, и часто за это командир или красноармеец не несет наказания.

Пропаганда в Красной Армии не должна ограничиваться только теорией и историей большевистской партии. Было ошибкой то, что мы увлеклись только пропагандой «Краткого курса истории ВКП(б)» и забыли пропаганду, обязывающую реагировать на все. Пропаганда военной культуры и знаний еще не стала неотъемлемой частью всей воспитательной работы в Красной Армии. Необходимо помочь начальствующему составу изучить военную историю, освоить специальную и военно-историческую литературу, в совершенстве овладеть военным искусством.

Пропаганда военной культуры и военных знаний должна исходить из специфических особенностей родов войск (пехота, авиация, танки, артиллерия, конница), воспитывать начсостав в духе неуклонного выполнения уставов и приказов и толкать к постоянному усовершенствованию.

Нужно прекратить неправильное освещение интернациональных задач Красной Армии и разъяснить личному составу, что наша главная и основная задача — это активная защита Советского Союза.

Создать в системе Генерального штаба авторитетный отдел по исследованию опыта войн; передать ему функции существующего военно-исторического отдела и Разведывательного управления РККА (последнего — в части разработки опыта современных войн), а также руководство научно-исследовательской работой Академии Генерального штаба и Военной академии имени Фрунзе, ведение военными архивами, музеями, центральной военной библиотекой.

Создать в Москве Военно-научное общество с филиалами в центрах наиболее крупных военных округов. В организациях этого общества систематически проводить научные конференции, (общевойсковые, и по родам войск), ставить доклады и лекции, организовывать диспуты в частях и ДКА, обсуждать новые вопросы военного искусства. Привлечь к активной работе в обществе кафедры военных академий, превратив их в подлинные научно-исследовательские центры.

Укрепить руководство и аппарат редакции газеты НКО «Красная звезда» кадрами командного состава и квалифицированными военно-научными работниками. Считать необходимым, чтобы ответственные редакторы (или их заместители) центральной и окружных военных газет были лицами командного состава. Ввести в газете «Красная звезда» дискуссионный отдел.

Укрепить Государственное военное издательство НКО квалифицированным руководством и военно-научными кадрами. Организовать Редакционно-издательский совет из представителей центральных управлений НКО, Военно-научного общества и военных академий.

Учитывая, что литература издается явно недостаточными тиражами, и часто издаются ненужные вещи в ущерб тому, что могло бы принести пользу для воспитания армии, — дать четкую программу для работы Воениздата.

Разработать и издать «Библиотеку командира» и «Библиотеку младшего командира» применительно к родам войск и разным категориям начальствующего состава.

Усилить издание переводной военной литературы, особенно об опыте современных войн.

Перестроить работу военных журналов. Во всех журналах создать работоспособные редакционные коллегии и ввести штатных ответственных редакторов. Пересмотреть состав работников редакций, укрепив их квалифицированными военно-научными кадрами66.

Снять с военных журналов гриф «Орган Народного Комиссариата Обороны» (или соответствующего Управления НКО), что превращает их в официоз и мешает им смело ставить на своих страницах новые, дискуссионные вопросы. Журнал «Военная мысль» сделать целиком дискуссионным; в остальных журналах ввести дискуссионные отделы, не забывая, однако, что армия не дискуссионный клуб и что журналы обязаны широко пропагандировать уставные положения. Популяризировать на страницах журналов литературу, передающую опыт современных войн.

Создать Центральную военную библиотеку НКО на базе Военного отдела библиотеки им. Ленина.

Организовать Центральный военный музей, включив в него музей Красной Армии ЦДКА.

Считать необходимым организацию массового, популярного военного журнала, рассчитанного на широкие круги молодежи.

Для объединения деятельности общественных организаций (профсоюзы, комсомол, Осоавиахим, спортивные общества, печать, кино, радио, театр) в области военной пропаганды среди населения считать целесообразным создание отдела военной пропаганды в составе Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).

Современная война требует образованного в военном отношении, культурного и высококвалифицированного командира, а также развитого, хорошо подготовленного и владеющего военной техникой красноармейца.

Красная Армия обладает отличной техникой и замечательными людьми. В этом смысле она уже передовая. Надо сделать ее передовой также и в отношении военной науки и военной культуры. Это одно из главных условий для достижения победы в будущих войнах малой кровью.

РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 4252. Л. 114а—154.

Опуб.: Исторический архив. 1997. № 5—6. С. 82—99 (11773).

10 мая 1940 вышел приказ НКО "О боевой и политической подготовке войск на летний период 1940 (356,82).

Внешняя политика:

10 мая 1940 В.М.М. в телеграмме германскому руководству в связи с началом германского наступления в Бельгии, Голландии и Люксембурге пожелал немецким войскам успеха (1348,244).

10 мая 1940 г., в день наступления на Западе немецких войск, Рейно звонил Черчилю, чтобы сообщить о готовности Вейгана бомбить Баку с 15 мая, а собственно сами англичане вплоть до нападения Германии на СССР не исключали возможности ударов по Баку с целью не использования советской нефти Германией (3154).

За рубежом:

10 мая в 1940 году совершил свой пробный полет первый прототип немецкого дальнего бомбардировщика «Ar-240» (14887).

10 мая 1940 - Cовершил свой пробный полет первый прототип тяжёлого истребителя, пикировщика и разведчика Ar-240 (22507).

10 мая 1940 Германия вторгается во Францию, Нидерланды, Бельгию и Люксембург. Десантники снова играют ключевую роль. Немецкая авиация стала сюрпризом самолетов Advanced Air Force Королевских ВВС, но наносит только легкий ущерб. Тридцать три Бленхейма атаковали немецкий транспортный самолет и другие цели в Нидерландах, потеряв три самолета. В полдень 32 Fairey Battles атаковали немецкие наземные силы в Люксембурге, потеряв 13 самолетов, сбитых, а остальные повреждеными; второй налет 32 Battles привел к потере еще 10 самолетов. В течение дня ВВС Нидерландов теряют примерно половину своих самолетов, а ВВС Бельгии - примерно четверть своих самолетов, в общей сложности более 100 самолетов; Франция теряет четыре из своих 879 боеготовых самолетов, уничтоженных на земле и 30 поврежденных, в то время как Королевские ВВС теряют шесть уничтоженных и 12 выведенных из строя самолетов из 384 развернутых во Франции. Голландские и бельгийские самолеты и зенитнная артиллерия сбивают 230 немецких самолетов, в том числе большинство транспортных из Германии. Германия уничтожаетяет более 44 самолетов французских и британских войск над Францией. Немцы впервые используют десантные планеры в действии в битве Эбен-Эмаэль когда 41 ДФС 230 планеров каждый из которых нес десять солдат отцепляются от Junkers Ju 52. Десять планеров приземляются на покрытую травой крышу крепости. Всего через двадцать минут после приземления немцы нейтрализовали крепость ценой шести убитых и двадцати раненых (20795).

10 мая 1940 - Четыреста вооруженных немецких десантников высадились из сорока одного планера DFS 230 у бельгийского форта Эбен-Эмаель и захватили его. Позднее, уже на острове Крит, немецкие "коммандос" выпрыгивали из дверей планеров DFS 230, чтобы обеспечить посадку транспортных самолетов с тяжелым вооружением. В этот день Германия силами 135 дивизий вторгается в Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Начало французской кампании вермахта, завершившейся разгромом французской армии и оккупацией значительной части Франции (22507).

10 мая 1940 года первые бомбовые удары выполнили Амио 143 из 22-й, 34-й, 38-й и 63-й бомбардировочных групп, действуя почти всегда ночью. А всего до капитуляции они успели израсходовать лишь 528 т бомб. Части, вооруженные М.В. 210BN4 и BN5, также отработали слабо. Попытки летать днем привели к большим потерям, и остатки бомбардировочной авиации были либо выведены из зоны активных боевых действий на юг Франции, либо переброшены в Северную Африку для действий против итальянцев, да и там они летали только ночью без особых результатов (22797).

К 10 мая 1940 года у Голландии было лишь 9 исправных бомбардировщиков T.V, которые были сосредоточены на аэродроме Шипхол, примыкавшему к территории завода «Фоккер» в Амстердаме. Утром экипажи были подняты по тревоге бомбить немцев, когда над Шипхолом появилась первая пара Не 111. Их бомбы накрыли один T.V, но остальные восемь все же взлетели. Они атаковали первую пару, а когда подошли следующие, «дали прикурить» и им. Немцы, не ждав сопротивления, не смогли организовать оборону, и два Не 111 устремились к земле, голландцы же без потерь разлетелись по соседним базам на случай повторного налета на Шипхол. При этом один T.V был разбит на посадке, у другого пришлось ставить в ремонт мотор, а третий получил серьезные повреждения от своих же зениток, сесть смог, но на следующий день погиб при бомбежке аэродрома. В Шипхол вернулся один T.V. Он получил приказ бомбить Ju 52, высаживавших десант прямо на стадионе в пригороде Гааги Окенбург. По радиограмме экипажа сброшенные две 100-кг и четыре 50- кг бомбы попали в самую гущу самолетов, и несколько из них загорелись. Но на обратном пути голландец был сбит Мессершмиттами -109.

Три T.V, приземлившиеся в Руйгенхоеке, через полчаса снова были в воздухе. Их тоже направили на Окенбург. С одного захода они сбросили бомбы и доложили, что все остальные «юнкер- сы» горят, но связи с Гаагой не было, и проверить их слова было невозможно. Да и не до того было: надо было бомбить десант, высаживавшийся на аэродроме Ваалхавенн. Но на пути к цели группу перехватили «мессеры», разогнавшие эскорт (7 истребителей Фоккер D.XXI) и сбившие два бомбардировщика.

К вечеру 10 мая осталось два исправных T.V, утром им подвесили по 8 «полусоток» и отправили бомбить мост через Маас, но ни одна бомба в цель не попала — бросали «с горизонта», с высоты 1000 м. В повторном вылете решили спикировать, но снова неудачно, а на обратном пути голландцев ждали 12 Bf 110. В жестоком бою один T.V был сбит, но и немцы потеряли одного.

Итак, к 11 мая в голландских ВВС в Европе остался всего один бомбардировщик (22810).

10 мая 1940 18-я немецкая армия вторглась на территорию Бельгии и Нидерландов (4963 ).

10 мая 1940 батальон 1-го немецкого парашютного полка высадился на голландском аэродроме Ваалхавен и захватил его (4963 ).

10 мая 1940 в районе бельгийского форта Эбен-Эмаеля (18 орудий, 1220 чел.) высадились 2 батальона 1-го немецкого парашютного полка (11 офицеров и 427 унтер-офицеров и рядовых), группа из 85 немецких десантников под командованием обер-лейтенанта Рудольфа Витцига начала штурм (4963 ).

10 мая в 1940 году отряд немецкого спецназа (84 бойца) под руководством Рудольфа Витцига (реально: фельдфебель Венгель) взял штурмом хорошо укрепленный стратегический бельгийский форт Эбен-Эмаель (в 20 км к северу от Льежа). Эта крепость размерами 800 на 900 метров, построенная по последнему слову современной техники, считалась неприступной. Гарнизон форта составлял более 1200 человек, имевших многочисленные орудия и пулеметы. Немцы готовились к штурму около года, в строжайшей тайне отрабатывая высадку на бывших укреплениях чешской оборонительной линии и макетах форта. Вооружение десантников состояло из легкого стрелкового оружия, огнеметов, ручных гранат и зарядов, имеющих кумулятивный эффект. Атака с воздуха ранним утром была для бельгийцев полной неожиданностью. Десантные планеры садились прямо на территории форта. Немцы нейтрализовали находящихся вне казематов солдат противника, а остальных блокировали в казематах. После десантники стали методично уничтожать казематы. В течение первого часа форт потерял до 70 % огневой мощи, но часть укреплений держалась до 11 часов утра следующего дня, когда был вывешен белый флаг. Потери гарнизона составили 69 человек убитыми и 40 ранеными. После этой операции в мире распространился слух о наличии у немцев «секретного оружия» невероятной мощности и эффективности. Фашистская пропаганда использовала этот слух в информационной войне вплоть до конца Третьего рейха (14887).

10 мая 1940 г. ранним утром с аэродрома Остхейм, Германия, взлетели 11 Ю-52 с планерами ОР5-230 на буксирах. Вслед за ними взлетели три группы транспортных ии-52 с парашютистами на борту. Три группы парашютистов должны были захватить три моста через канал Альберта, а планерный десант должен был нейтрализовать форт Эбен Эмейл.

Из 11 взлетевших планеров 9 сели на территории форта в 4.15 утра. Планер командира десанта сорвался с буксира и сел на территории Германии. Позже он был подобран специально высланным буксировщиком Ю-52 и доставлен в район операции. Еще один планер сел вдали от форта. Семьдесят десантников, вооруженных легким стрелковым оружием и новейшими инженерными кумулятивными зарядами (12,5 и 50 кг весом), несмотря на потерю командира, начали выполнение боевой задачи. С помощью зарядов десантники вывели из строя почти всю артиллерия форта, а автоматным огнем блокировали выходы.

Однако расположенный в южной части форта бронеколпак не был уничтожен ни кумулятивными зарядами, ни пикирующими бомбардировщиками и вел огонь в направлении Канне, вплоть до окончательного падения форта. По-видимому, это единственный героический эпизод в истории бельгийской армии во Вторую мировую войну. Основную часть боевых задач немцы выполнили в течение 20 минут после высадки.

На следующий день десантники получили подкрепление из батальона саперов, прибывшего по суше, по захваченным мостам, который и завершил разгром форта. Гарнизон почти в 700 человек вынужден был капитулировать. Немецкие потери составили 6 убитых и 15 раненых, потери оборонявшихся — 23 убитых и 59 раненых.

Одновременно с высадкой на форт парашютисты высадились возле мостов через канал Альберта и захватили их (12300).

10 мая 1940 германские войска вторглась в Бельгию, Люксембург, Нидерланды (перед этим немецкая авиация совершила налет на немецкий город Фрейбург, приписав это бельгийско-голландским ВВС) (4962).

10 мая 1940 голландская противовоздушная оборона нанесла крупное поражение частям 22-й немецкой воздушно-десантной дивизии, пытавшимся десантироваться с воздуха в районе Гааги (4963).

10 мая 1940 подразделения 7-й немецкой авиадесантной дивизии под командованием капитана Прагера на 12 гидросамолетах приводнились на реке Вааль и захватили голландский мост Мурдейк (4963 ).

10 мая в 1940 году гитлеровские войска вторгаются в нейтральные страны: Бельгию, Люксембург и Нидерланды. Голландия будет захвачена уже 15 мая, а Бельгия, которой пытались помочь англичане и французы, – 28. Нападению, как и в случае с Польшей, предшествовала очередная провокация: в ночь на 10 мая был совершен воздушный налет на один из университетских городов Германии – Фрайбург. Налет был совершен 51-й эскадрильей Люфтваффе под командованием Иозефа Камхубера (14887).

10 мая в 1940 году четыреста вооруженных десантников высадились из сорока одного планера «DFS 230» у бельгийского форта Эбен-Абель и захватили его. Позднее , уже на острове Крит, немецкие "коммандос" выпрыгивали из дверей планеров DFS 230, чтобы обеспечить посадку транспортных самолетов с тяжелым вооружением (14887).

10 мая в 1940 году в ходе операции «Маастрихт» переодетые в форму военнослужащих голландской армии служащие 3-й роты «Учебного строительного батальона особого назначения-800» приступают к захвату стратегических мостов и переправ на бельгийско-голландской границе. Группы захвата абвера выдвигаются к резиденции королевы в Гааге, блокируют министерства и армейские штаб-квартиры (14887).

10 мая 1940 рота немецкого диверсионного полка ''Бранденбург'' под командованием лейтенанта Вальтера захватила голландский железнодорожный мост в Геннепе (4963 ).

May 10th. 1940: At 5:35 a.m. CET, the Wehrmacht begins Operation Yellow, the invasion of Holland, Belgium and Luxemburg, employing Heeresgruppe A (von Rundstedt) and B (von Bock), with Heeresgruppe C (von Leeb) in reserve. The attacking forces comprise 10 armored, 5 motorized, and 75 infantry divisions. The 3 Panzerkorps - XIX. (Guderian), XX. (Hoth) and XLI. (Reinhardt) - field 2,445 tanks, most of which are of the light Marks I, II, 35(t) and 38(t) type, against 3,373 French and British tanks. In his Order of the Day, Hitler declares, "Soldiers of the Western Front! The battle which is beginning today will decide the fate of the German nation for the next thousand years. Go forward now and do your duty!" Airborne troops seize airfields and strategic bridges near Amsterdam and Rotterdam in Holland. The Luftwaffe, using hundreds of level and dive bombers, attacks Allied airfields, troop assembly areas and rear communications. In Britain, Prime Minister ("Hitler missed the bus!" - in Norway, that is) resigns and is replaced by the First Lord of the Admiralty, Winston Churchill, who forms a coalition government with the Labour and Liberal parties (3819).

10 мая 1940 в 5:35 Вермахт начал Желтую операцию, вторжение в Голландию, Бельгию и Люксембург (3819).

10 мая 1940 Германия в 3 час. 30 мин. (340,9) вторглась в Голландию и 14 голландская армия сдалась. Через час бомбили Ротердам. Пошли во Францию (24,148). Немцы нанесли удар по 100 аэродромам Голландии, Бельгии и Северной Франции на глубину 400 км (278,403). В 4 час. 30 мин. сбросили парашютистов и в 5 час. 35 мин. наступление начали сухопутные войска (340,9).

10 мая 1940 6А группы Б фон Бока захватила бельгийский форт Эьен Эмаеэль на канале Альберт, построенный в 1932 и считавшийся неприступным. Использовали штурмовые планеры типа DFS230, которые буксировали Ю-52. Высадилось всего 85 чел. в 5:20 и в 12:00 11 мая крепость капитулировала (2144,3).

10 мая 1940 г. Бельгии пришлось пожалеть о своей осторожности и все-таки обратиться за помощью к Франции и Великобритании. В этот день правительства Бельгии, Люксембурга и Нидерландов получили германские ноты, в которых они извещались об уже начавшемся продвижении германских войск на их территорию. По просьбе бельгийского правительства франко-британские войска вступили в Бельгию.

Со своей стороны германские войска, заняв ряд стратегически важных пунктов на нидерландской территории, прошли практически без потерь через юго-восточные районы Бельгии и к 12 мая вышли к французской границе, обойдя "линию Мажино", которой отводилась роль главного рубежа французской обороны против Германии. Франко-британские войска в составе двух групп армий занимали рубеж обороны от Ла-Манша до швейцарской границы. Прорвав линию обороны у Седана, германские войска разрезали фронт союзников и вынудили их к отступлению. Одновременно начался отход союзников из Бельгии (3871).

К 10 мая 1940 г., когда части вермахта перешли границу первой республики, в войсках было 52 автожира LeO С-30 (лицензионный вариант) и еще восемь машин имел флот. Французские аппараты не сумели сыграть значительной роли в боевых действиях, но несколько С-30 патрулировали над Ла-Маншем до конца мая 1940 г. Королевские ВВС Великобритании выделили средства на постройку пяти автожиров Сиерва С-40 нового поколения с так называемым «прыгающим» стартом. На С-40 летчик перед взлетом раскручивал от двигателя ротор, затем увеличивал шаг лопастей и автожир «подпрыгивал» на месте. В верхней точке «прыжка» шаг убирался и, наклонив винт вперед, автожир с небольшим проседанием уходил в полет. Пять С-40 успешно эксплуатировались в качестве связных аппаратов в Британском экспедиционном корпусе во Франции, но все они были потеряны при эвакуации из Дюнкера в 1940 г. Оставшиеся в Англии С-30 с непосредственным управлением втулкой были мобилизованы для калибровки локаторов. Сформированная для этой цели отдельная автожирная эскадрилья из пятнадцати С-30 просуществовала до конца войны (11860).

10 мая 1940 голландцы открыли дамбы, но не помогло (2244,3).

10 мая 1940 немецкая авиация силами 400 б нанесла массированный удар по 72 аэродромам, совершив 1000 с.в. Успехи - скромные. Французы сбили 49, а англичане - 42. У Франции на 1 мая было 1070 MS.406, 491, MB.151 и MB.152, 206 Y.75, 44 C.714, 65 D.520. На границе было 522 французских и, 60 английских, 52 голландских, 57 бельгийских и против 1016 Bf 109E-1 T-3 и 248 Bf 110 (4409,20).

10 мая 1940 г. в первый день „блицкрига“ на Западе люфтваффе нанесло удар по 47 французским аэродромам. Геббельс объявил тогда о фантастическом успехе этой операции, а советские историки, с чувством глубокого облегчения, повторяли эту брехню шесть десятилетий подряд. На самом же деле, французы в первый день потеряли на земле 20 (двадцать) боевых самолетов, и еще 40 было повреждено [А. C. Степанов. Пиррова победа люфтваффе на Западе // „История авиации“.– 2000.– № 3.]. Перед началом „второго генерального наступления“, 3 июня 1940 г., немцы нанесли еще один массированный удар по аэродромам французских ВВС. Результат: 16 самолетов уничтожено и 7 повреждено на земле, 32 сбито в ходе завязавшихся над аэродромами воздушных боев. Еще более красноречиво выглядят цифры потерь английской авиации в ходе майских боев над Францией. За первые шесть дней Королевские ВВС потеряли 74 истребителя в воздухе и только 4 на земле. За следующие два дня англичане потеряли 28 „Харрикейнов“ в воздухе – и ни одного на аэродромах [А. C. Степанов. Пиррова победа люфтваффе на Западе // „История авиации“.– 2000.– № 3.] (11678).

По состоянию на 10 мая 1940 в составе Люфтваффе действовало только одно боевое подразделение, летавшее на Hs 123 - инструкторская группа II(Schlacht)/LG 2 имела в своем составе 45 боеспособных машин этого типа...(6269).

10 мая в 1940 году голландская противовоздушная оборона нанесла крупное поражение частям 22-й немецкой воздушно-десантной дивизии, пытавшимся десантироваться с воздуха в районе Гааги (14887).

С 10 мая по 30 июня 1940 г. во время нападения на Францию, Бельгию и Голландию Германия потеряла  2073 самолета и в том числе  376 Ме-109!  И это притом, что французскую авиацию по программе проиграть «войну» заранее подставляли под разгром (15738).

С 10 мая по 30 июня 1940 г.

Таблица 89 (Немецкий историк Олаф Гройлер приводит более подробную разбивку потерь на категории личного состава. Сообщаемые им общие итоги - 6611 человек- практически не отличаются от приводимых в таблице. Но он конкретизирует потери летного состава непосредственно на фронте. Они составили 3008 человек, в том числе 1852 убитых и пропавших без вести. Еще 319 человек было потеряно над Германией и в учебных частях (в том числе -180 убитых и пропавших без вести). Потери парашютно-десантных войск составили 1209 человек, в том числе 290 убитых. Пропавших без вести парашютистов было 439, что говорит о гибели многих из них непосредственно в транспортных самолетах. 1927 человек потеряли части зенитной артиллерии, из них 470 - убитыми и пропавшими без вести, что свидетельствует о большой боевой нагрузке за весь период кампании. Анализ данных О. Гройлера и сравнение его информации с материалами Ф. Хана позволяет сделать предположение, что последний объединил в одну категорию как непосредственно пилотов, так и парашютистов).

Итоговые потери личного состава люфтваффе в период Кампании на Западе с 10 мая по 30 июня 1940 г.

| Категории личного состава | Убиты | Пропало без вести | Ранено | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Летный состав / В том числе офицеры | 1092/136 | 1930/339 | 1395/205 | 4417/680 |
| Остальные категории/ В том числе офицеры | 630/33 | 104/3 | 1502/80 | 2236/116 |
| Все категории/ В том числе офицеры | 1722/169 | 2034/342 | 2897/285 | 6653/796 |

(11710,530).

Таблица 90.

Общие и безвозвратные потери люфтваффе в самолетах с начала кампании на Западе до конца июня 1940 г.

| Типы машин | Общие потери/ Безвозвратные | Потери с 10 по 31 мая Общие/ Безвозвратные | Потери с 1 по 30 июня Общие/ Безвозвратные |
| --- | --- | --- | --- |
| Бомбардировщики | 691/477 | 512/350 | 179/127 |
| Пикирующие бомбардировщики | 164/123 | 106/75 | 58/48 |
| Штурмовики | 19/5 | 8/2 | 11/3 |
| Одномоторные истребители | 376/250 | 209/136 | 167/114 |
| Двухмоторные истребители | 171/121 | 118/79 | 53/42 |
| Ближние разведчики | 190/124 | 151/96 | 39/28 |
| Дальние разведчики | 134/87 | 98/67 | 36/20 |
| Транспортные | 214/140 | 188/122 | 26/18 |
| Самолеты связи | 65/33 | 54/26 | 11/7 |
| Морские | 43/37 | 26/25 | 17/12 |
| Прочие типы | 6/4 | - | 6/4 |
| Все типы | 2073/1401 | 1470/978 | 603/423 |

(11710,530).

Таблица 91.

Потери люфтваффе в самолетах в мае-июне 1940 г. и их причины (В числителе указаны безвозвратные потери, в знаменателе - количество поврежденных самолетов)

| Типы машин | Число самолетов встроюнию на 4 мая 1940 г. | Потеряно в результате боевых действий |  | Потери авиатехники,сящие от боевых действий | Итоговые потери (в скобках указан процент потерь от имевшихся машин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От воздействия противника | Прочие причины |  |  |
| Бомбардировщики | 1758 | 438/116 | 53/47 | 30/40 | 521 (30%)/ 203(11%) |
| Пикирующие бомбардировщики | 417 | 89/20 | 24/7 | 9/1 | 122(30%)/ 28(6%) |
| Одномоторные истребители | 1369 | 169/33 | 66/92 | 22/25 | 257 (19%)/ 150(11%) |
| Двухмоторные истребители | 367 | 90/20 | 16/6 | 4/3 | 110(30%)/ 29(8%) |
| Ближние разведчики | 345 | 67/13 | 5/4 | 6/1 | 78 (23%)/ 18(5%) |
| Дальние разведчики | 321 | 68/12 | 18/8 | 2/1 | 88 (27%)/ 21 (7%) |
| Транспортные | 531 | 188/8 | 18/14 | 7/5 | 213(40%)/ 27 (5%) |
| Морские | 241 | 20/3 | 17/5 | 3/4 | 39(16%)/ 12(5%) |
| Все типы | 5439 | 1129/225 | 216/183 | 83/80 | 1428(28%)/ 488(8%) |

(11710,530).

10 мая в 1940 году 18-я немецкая армия вторглась на территорию Бельгии и Нидерландов (14887).

10 мая в 1940 году (10-15 мая) нидерландская полиция арестовала и интернировала во Францию 30 тысяч человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Германии. Убито на месте 70 человек (14887).

10 мая в 1940 году в Нидерландской Индии интернировано несколько тысяч подданных Германии (14887).

10 May 1940 No-confidence vote in the Commons, Chamberlain resigns and Churchill becomes Prime Minister (270).

10 мая 1940 вотум недоверия в английской Палате Представителей привел к тому, что Чемберлен подал в отставку, а У.Черчиль стал Премьер Министром (270).

10 мая 1940 Черчилль стал премьер министром Англии. Полностью дискредитировавший себя Чемберлен ушел в отставку (4963 ).

10 мая 1940 г. после скандальных слушаний в британском парламенте Н.Чемберлен был вынужден уйти в отставку. Новое правительство возглавил У.Черчиль - сторонник энергичного противодействия германской опасности. Его приход к власти обозначил в британской политике зримый рубеж. Однако время подготовки к борьбе против Германии было во многом упущено (3871).

10 мая в 1940 году Звонок Рейно Черчиллю, он сообщил о готовности Вейгана бомбить Баку с 15 мая (14887).

10 мая 1940 в Великобритании началось формирование отрядов добровольцев для местной обороны (3907,222).

10 мая в 1940 году в Великобритании формируются отряды добровольцев местной обороны (позже переименованы в войска местной обороны) (14887).

May 10 1940 British occupation of Iceland announced in London (1223).

10 мая 1940 в Лондоне была объявлена британская оккупация Исландии (1223).

10 мая 1940 Англия оккупировала Исландию (4962).

10 мая 1940 г. Германия начала активные военные действия против Франции. Гитлер выбрал день, когда в Англии шла «смена караула» — премьер-министр Чемберлен уступал место премьер-министру Черчиллю. На один день Англия осталась без власти – и в этот день был нанесен удар. Общее планирование операции выполнил генерал Вальтер Браухич, основная роль в кампании принадлежала 19-й танковой группе генерала Гейнца Гудериана. Французскими силами командовал генерал Морис Гамелен, но разгадать окончательный замысел немцев оказался не способен. По «плану Д» Гамелен хотел либо отсидеться за линией «Мажино», либо выдвигаться на помощь Голландии и Бельгии, но война началась вовсе не там и вовсе не так, как он планировал. За 7 дней танковые силы Германии путем безостановочного наступления по центру фронта через Арденны достигли крупных успехов. В правительстве Франции царила паника (17398).

С 10 мая 1940 Экзюпери начинает реально воевать. Его эскадрилья переводится под Париж, 22 мая он ведет разведку на Аррасом. После взятия Парижа 14 июня у правительства Франции «опустились руки» и Петен просит мира. 17 июня 1940 г. эскадрилья 2/33 перелетает в Алжир. Экзюпери оставляет военную службу и 6 августа возвращается в Марсель. Он едет в Париж, занятый немцами, посещает Виши (17398).

Авиапромышленность:

11 мая 1940, через четыре дня после заседания Технического совета НИИ ВВС, начальник ГУАС КА комдив П.А.Алексеев утвердил отчет о проведении государственных испытаний БШ-2 № 2 со следующей резолюцией: «Самолет БШ-2 (бронированный штурмовик) государственные испытания прошел удовлетворительно. Может быть использован в ВВС КА в качестве штурмовика-бомбардировщика ближнего действия при условии устранения недостатков».

Необходимо отметить, что руководство ВВС КА, ясно сознавая все негативные последствия из-за отсутствия на вооружении ВВС в течение примерно 15 лет специального самолета-штурмовика, проявило особое внимание к самолету БШ-2 и всячески старалось помочь С. В. Ильюшину (9649).

11 мая 1940 через четыре дня после заседания Технического совета НИИ ВВС начальник ГУАС КА комдив П.А.Алексеев утвердил отчет о проведении государственных испытаний БШ-2 № 2 со следующей резолюцией:

"Самолет БШ-2 (бронированный штурмовик) государственные испытания прошел удовлетворительно. Может быть использован в ВВС КА в качестве штурмовика-бомбардировщика ближнего действия при условии устранения недостатков" (6467).

11 мая 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 080

О производстве облета самолета БШ-2 АМ-35 (6891, 152).

11 мая 1940 Техсовет при НИИ ВВС (на техсовете были председатель - дивизионный инженер Филин А.М., член - комкор Гусев К.М. в присутствии бригадного инженера С.В.И. и его зама - Мальцева Я.И.; докладчики: вед. инженер в/п 1 р Куликов Н.С., вед л/испытатель м-р Долгов А.К. и штурман-испытатель м-р Соколов И.Д.) в результате осмотра самолета и изучения данных испытаний пришли к следующему выводу (467):

"Самолет БШ-2 с мотором АМ-35 является единственным типом хорошо бронированного самолета с достаточно мощным вооружением и имеющим перспективу дальнейшего развития. В связи с этим самолет представляет определенный интерес для использования его в ВВС в качестве штурмовика-бомбардировщика ближнего действия." (467).

Одновременно было отмечено, что самолет имел недочеты:

- недостаточную продольную устойчивость и управляемость;

- недостаточный обзор вперед для летчика и штурмана;

- недоведенность мотора АМ-35

- недостаточная дальность полета (467).

Протокол N 1 заседания Техсовета НИИ ВВС

"Самолет строился по плану опытного строительства 1938 г. и должен был быть предъявлен на испытания в декабре 1938. Самолет был предъявлен на гос. испытания с опозданием на 1 год 3 месяца (703).

1. Самолет БШ-2 АМ-35 является единственным типом хорошо бронированного самолета с достаточно мощным вооружением и имеет перспективы дальнейшего развития в отношении повышения летных данных, увеличения мощности стрелково-пушечного вооружения, увеличения дальности полета и некоторого улучшения летных свойств.

В связи с этим самолет БШ-2 АМ-35 представляет определенный интерес для использования его в ВВС КА в качестве штурмовика-бомбардировщика ближнего действия (703).

2. Самолет имеет недостатки, из которых основными являются следующие:

1). Недостаточная продольная устойчивость (недопускается полет с брошенной ручкой);

2). Недостаточна управляемость самолета, создаются большие нагрузки на управление элеронами;

3). Недостаточен обзор для летчика и штурмана вперед;

4). Недоведенность неподвижных (крыльевых) стрелковых установок;

5). Недоведенность мотора АМ-35;

6). Недостаточная дальность полета (703).

3. Просить Наркома Обороны о заказе серии самолетов БШ-2 АМ-35 в количестве, необходимом для вооружения одного штурмового полка ВВС КА для проведения войсковых испытаний с целью освоения тактики боевого применения самолетов подобного типа. На самолетах этой серии должны быть обязательно выполнены следующие доводки:

- улучшение управляемости и продольной устойчивости самолета...;

- доводки мотора (устранение явления переобогащения смеси на планировании с закрытым газом, вызывающее отказ в работе мотора при даче газа после планирования);

- установка дополнительного бензобака с наполнением нейтральным газом, емкостью 200 л.

Срок изготовления войсковой серии и предъявления на гос. испытания установить 1 декабря 1940 г. (703).

4. Предложить Гл. конструктору завода 39 бриг. инженеру тов. Ильюшину на втором опытном экземпляре самолета БШ-2 N 1 устранить все выявленные при гос. испытаниях недочеты, установить на нем мотор АМ-38, установить дополнительный бензобак, улучшить продольную устойчивость самолета (крылу придать стрельчатое очертание) и увеличить площадь стабилизатора, улучшить обзор летчика и штурмана вперед, улучшить управляемость путем доводки элеронов и флетнеров на них и представить самолет на повторные испытания к 15 июля 1940 (703);

5. На БШ-2 АМ-35 N 2 продолжить гос. испытания вооружения вперед - 2 пушки и 2 пулемета и предъявить на гос. испытания в НИИ ВВС к 1 июля 1940. Тогда же проверить надежность работы системы охлаждения воды и масла при высокой температуре" (703).

Подписали: Филин и Гусев (703).

Очень странный текст, не соответствующий тексту, на который в письме от 6 июня отвечал С.В.И.

11 мая 1940 под председательством начальника НПП ВВС дивизионного инженера А.П. Филина состоялось заседание Технического совета института, на котором в присутствии С. В. Ильюшина и его заместителя Я. И. Мальцева были заслушаны доклады ведущего инженера И. С. Куликова, ведущего летчика-испытателя майора А.К. Долгова и штурмана-испытателя майора И.Д. Соколова о результатах проведения испытаний БШ-2 N 2 (ЦКЬ-55 N 2). В выводах Технического совета отмечалось:

"1) по своим полетным свойствам БШ-2 достаточно прост, особенностей, отличающих его от других самолетов такого типа (ББ-1, Р-10), не имеет, взлет и посадка просты, на взлете и пробеге самолет устойчива

2) бомбовое и стрелковое вооружение по своему объему соответствует требованиями

3) пилотажно-навигационные приборы, приборы ВМГ и кислородное оборудования по своему объему полностью, а электрооборудование в основном, соответствуют тактическому назначению самолета

4) в конструктивном отношении самолет выполнен хорошо, основные агрегаты конструкции самолета, шасси, управление самолетом и мотором надежны и при испытании действовали безотказно."

Одновременно указывалось, что самолет предъявлен на гос. испытания с опозданием на год и три месяца, и не вполне соответствует ТТТ к нему. Такую мягкую формулировку военные выбрали, чтобы морально поддержать Ильюшина. Строго говоря, основные данные самолета БШ-2 с полетным весом 4725 кг (существенно меньшим нормального по ТТТ) были значительно хуже предусмотренных заданием (см. таблицу) (3845).

Потолок БШ-2, из-за падения давления масла у мотора АМ-35 на высотах более 6000 м и падения давления бензина вследствие недостаточной мощности бензопомпы, на испытаниях не определялся (3845).

Кроме того, мотор АМ-35 № 116 показал плохую приемистость из-за неудовлетворительной работы регулятора и НИЗКУЮ эксплуатационную надежность - в ходе испытаний была проведена его замена (3845).

Недостатки новой машины порождались, в основном, низкой тяговооруженностью и чрезмерно задней центровкой. При этом отмечалось, что при заданном ТТТ полетном весе удельные характеристики машины будут еще хуже, время набора высоты 5000 м составит не менее 12-13 минут (вместо 8-9 но заданию), а требуемая максимальная скорость у земли может быть достигнута только при использовании более мощного мотора (3845).

В этой связи Техсовет рекомендовал осуществить установку на самолет более мощного (при том же весе и габаритах, что и АМ-35) невысотного мотора АМ-38 с максимальной мощностью у земли 1625 л. с., собранного 24-м заводом в сентябре 1939-го и находившимся в то время на стадии опытно-доводочных работ (3845).

Кроме недостатков, перечисленных выше, Техсовет в качестве основных выделил еще и такие: неудовлетворительный обзор для членов экипажа, недостаточная защита летчика спереди, недоведенность крыльевых пулеметных установок, отсутствие предусмотренной ТТТ приемопередающей радиостанции (3845).

В целом, Госкомиссия дала положительный отзыв: " Самолет БШ-2 является единственным типом хорошо 6ронированного самолета с достаточно мощным вооружением, имеющим перспектива дальнейшего развития, и представляет определенный интерес для использования его в ВВС РККА в качестве штурмовика-бомбардировщика ближнего действия при условии устранения основных недостатков". Госкомиссия указала на необходимость постройки небольшой серии штурмовиков БШ-2 с мотором АМ-35 "...в количестве, достаточным для формирования одного штурмового авиаполка" для проведения войсковых испытаний. Машины войсковой серии требовалось предъявить па гос. испытания не позднее 1 декабря 1941 г. Кроме того, Ильюшину предлагалось: произвести отстрел одного бронекорпуса для определения его пулестойкости; на БШ-2.№ 1 установить мотор АМ-38 и не позже 15 июня 1940 г. предъявить самолет на гос. испытания, а на самолете БШ-2 № 2 вместо 4-х крыльевых ШКАСов установить две 23-мм пушки МИ-6 ОКБ-16 и два ШКАСа, и к 1 июля 1940 г. передать его на гос. испытания в НИИ ВВС РККА (3845).

11 мая 1920 уже через четыре дня после заседания Технического совета НИИ ВВС начальник ГУАС РККА комдив П.А. Алексеев утвердил отчет о проведении государственных испытаний БШ-2 № 2 со следующей резолюцией: «Самолет БШ-2 (бронированный штурмовик) государственные испытания прошел удовлетворительно. Может быть использован в ВВС РККА в качестве штурмовика-бомбардировщика ближнего действия при условии устранения недостатков» (20186).

11 мая 1940 закончились совместные 50 часовые испытания АМ-35А производства 24 завода на станке, которые проходили с 17 апреля 1940 (801).

11 мая 1940 года начальник 6 управления ГУС в/инженер 1 ранга Мезинов и и.о. военного комиссара 6 управления ГУАС ст. батальонный комиссар Архипов писали письмо N 542553 начальнику ГУАС комдиву Алексееву.

Из частей ВВС 1 Ока на завод N 116 поступают самолеты тип ДБ-3 с моторами М-85 выпуска 1937 г. и имеют налет от 80 до 100 часов.

По донесению ст. военпреда на заводе N 116 все самолеты, поступающие в ремонт находятся в хорошем состоянии, но командование I армии требует модернизации этих самолетов.... (2980,13-15).

11 мая 1940 НКАП А.И.Ш. писал письмо N 1202сс/от ЦК ВКП(б) И.В.С., КО при СНК К.Е.В. и Пред. СНК В.М.М.:

"Постановление КО при СНК N 226сс от 29 июля 1939 обязывало завод 39 и ГК С.В.И. спроектировать и построить модернизированный ДБ ДБ-3Ф с 2М-88 со следующими основными данными: макс. скорость - 485 км/час, дальность 4000 км, бомбовая нагрузка - 1000 кг. Срок предъявления на гос. испытания был 1 сентября 1939.

Завод 39 изготовил самолет, но ввиду отсутствия в тот период отработанных и прошедших гос. испытания М-88, сдал на гос. испытания с М-87.

Самолет с этим мотором прошел гос. испытания, показав скорость 445 км/час, но температурный режим масла ВМГ показал неудовлетворительные результаты, что потребовало установки дополнительных радиаторов и, как следствие, снижение скорости. На это имеется постановление Военсовета ВВС КА N 44сс от 1 октября 1939.

После окончания гос. испытаний М-88 (ноябрь 1939) в декабре на этот же самолет был установлен вместо М-87 - М-88.

Дальнейшие испытания ДБ-3Ф уже с моторами М-88 опять показали неудовлетворительные режимы ВМГ и подтвердили необходимость постановки дополнительных маслорадиаторов.

Это было выполнено и в настоящее время самолет прошел испытания в НИИ ГУАС КА.

В результате испытаний самолет показал пониженные данные: скорость 425 км/час и дальность 3200 км.

Скорость самолета меньше расчетной по следующим причинам:

1. М-88 потребовал установки дополнительно двух радиаторов на самолете, что увеличило лобовое сопротивление крыла.

2. Винт для полного снятия мощности М-88 на рассчитанной высоте не подобран

3. На самолет по последним требованиям ГУАС КА установлена наружная радиоустановка Чайка и жесткая антенна к ней, что также увеличивает сопротивление самолета

В остальном самолет изготовлен в соответствии с ТТ

ГК С.В.И. и завод 39 в настоящее время проводят следующие мероприятия, направленные на увеличение скорости ДБ-3Ф 2М-88:

1. Разрабатывается и изготавливается установка маслорадиатора в крыле.

2. Проводится работа по подбору лопастей винта с наибольшим КПД

3. Разрабатывается конструкция убирающегося костыля и ряд других мероприятий по улучшению обтекаемости самолета.

Самолет, на котором будут проведены эти работы, будет сдан на гос. испытания не позднее 1 декабря с.г.

Одновременно с решением о строительстве модифицированного самолета КО постановлением N 236 от 29 июля 1936 обязал НКАП серийный выпуск на заводах 18 и 39 с 4 кв. 1939 и полностью перевести эти заводы на выпуск модифицированных самолетов с января 1940.

Поэтому, одновременно с постройкой опытных экземпляров было развернуто производство на двух указанных заводах и в настоящее время завод 39 уже имеет на аэродроме облетанных 60 машин и сданных ГУАС КА 13, а 18 завод - 160 и 124, кроме развернутых на этих заводах заделов.

НКО прекратил приемку ДБ-3Ф на 18 и 39, имеющих в серийном производстве только указанный тип, мотивируя тем, что машина не отвечает данным, указанным в постановлении Правительства.

Прошу Вас дать указание НКО о приемке на вооружение этих машин на заводах 39 и 18, впредь до утверждения результатов гос. испытаний улучшенного образца данного самолета." (1295,6).

11 мая 1940 года Шахурин писал письмо № 1202сс/ОГ председателю СНК Молотову В.М.

Постановление КО от 29 июля 1939 года за № 226сс обязывало завод № 39 и гл. конструктора С.В.И. спроектировать и построить модернизированный дальний бомбардировщик ДБ-3Ф с двумя моторами М-88 со следующими основными характеристиками: максимальная скорость 485 км/час, дальность 4000 км с бомбовой нагрузкой в 1000 кг. Срок предъявления на госиспытания был установлен 1 сентября 1939 года.

Завод № 39 изготовил самолет, но ввиду отсутствия в тот период отработанных и прошедших госиспытания моторов М-88, сдал самолет на госиспытания с моторами М-87.

Самолет с этим мотором прошел госиспытания, показав скорость 445 м/час, но температурный режим масла винтомоторной группы показал неудовлетворительные результаты, что требовало постановки дополнительных радиаторов и как следствие, понижение скорости. На это имеется постановление Военного совета ВВС за № 44сс от 1 октября 1939 года.

После окончания госиспытаний мотора М-88 (ноябрь 1939 года), в декабре на этот же самолет был установлен вместо мотора М-87, мотор М-88.

Дальнейшие испытания самолетов ДБ3-Ф уже с моторами М-88 опять показали неудовлетворительные режимы винтомоторной группы и подтвердили необходимость постановки дополнительных масляных радиаторов.

Это было выполнено и в настоящее время самолет прошел испытания в НИИ ГУАС.

В результате испытаний самолет показал пониженные данные: скорость 425 км/час и дальность 3200 км.

Скорость самолета меньше против расчетной по следующим основным причинам:

Мотор М-88 потребовал установки дополнительно двух радиаторов на самолете, что увеличило лобовое сопротивление крыла.

Винт для полного снятия мощностей мотора М-88 на расчетной высоте не подобран.

На самолет по последним требованиям ГУАС установлена наружная радиоустановка "Чайка" и жесткая антенна к ней, что также увеличивает лобовое сопротивление самолета.

В остальном самолет изготовлен в соответствии с техническими требованиями.

Гл. конструктор машины С.В.И. и завод № 39 в настоящее время проводят следующие мероприятия, направленные на увеличение скорости самолета ДБ-3Ф с моторами М-88:

Разрабатывается и изготовляется установка маслорадиаторов в крыле.

Проводится работа по подбору лопастей винта с наиболее выгодным коэффициентом полезного действия.

Разрабатывается конструкция убирающегося костыля и ряд других мероприятий по улучшению обтекаемости самолета.

Самолет, на котором будут проведены эти работы, будет сдан на госиспытания не позднее 1 июля 1940 года.

Одновременно с решением о строительстве модифицированного самолета КО своим постановлением № 236 от 29 июля 1939 года обязал НКАП начать серийный выпуск на заводах №№ 18 и 39 с четвертого квартала 1939 года и полностью перевести эти заводы на выпуск модифицированных самолетов с января 1940 года.

Поэтому, одновременно с постройкой опытных экземпляров было развернуто производство на двух указанных заводах и в настоящее время завод № 39 уже имеет на аэродроме облетанных 60 машин и сданных ГУАС 13 штук, завод № 18 имеет готовых на аэродроме 160 штук и сданных ГУАС 124 штуки, кроме развернутых на этих заводах заделов.

НКО прекратил приемку самолетов ДБ-3Ф на заводах №№ 18 и 39, имеющих в серийной постройке только указанный тип, мотивируя тем, что машина не отвечает данным, указанным в постановлении Правительства.

Прошу Вас дать указания НКО о приемке на вооружение этих машин на заводах №№ 39 и 18, впредь до утверждения результатов госиспытаний улучшенного образца данного самолета (7625, 153-155).

11 мая 1940 года А Шахурин писал письмо № 1202сс/ОГ председателю СНК Молотову В.М.

Постановление КО от 29 июля 1939 года за № 226сс обязывало завод № 39 и гл. конструктора С.В.И. спроектировать и построить модернизированный дальний бомбардировщик ДБ-3Ф с двумя моторами М-88 со следующими основными характеристиками: максимальная скорость 485 км/час; дальность 4000 км с бомбовой нагрузкой в 1000 кг. Срок предъявления на госиспытания был установлен 1 сентября 1939 года.

Завод № 39 изготовил самолет, но ввиду отсутствия в тот период отработанных и прошедших госиспытания моторов М-88, сдал самолет на госиспытания с моторами М-87.

Самолет с этим мотором прошел госиспытания, показав скорость 445 км/час, но температурный режим масла винтомоторной группы показал неудовлетворительные результаты, что требовало постановки дополнительных радиаторов и как следствие, понижение скорости. На это имеется постановление Военного Совета ВВС за № 44сс от 1 октября 1939 года.

После окончания госиспытаний мотора М-88 (ноябрь 1939 года) в декабре на этот же самолет был установлен вместо мотора М-87, мотор М-88.

Дальнейшие испытания самолетов ДБ3-Ф уже с моторами М-88 опять показали неудовлетворительные режимы винтомоторной группы и подтвердили необходимость постановки дополнительных масляных радиаторов.

Это было выполнено и в настоящее время, самолет прошел испытания в НИИ ГУАС.

В результате испытаний самолет показал пониженные данные: скорость 425 км/час и дальность 3200 км.

Скорость самолета меньше против расчетной по следующим основным причинам:

Мотор М-88 потребовал установки дополнительно двух радиаторов на самолете, что увеличило лобовое сопротивление крыла.

Винт, для полного снятия мощности мотора М-88 на расчетной высоте, не подобран.

На самолет по последним требованиям ГУАС установлена наружная радиоустановка «Чайка» и жесткая антенна к ней, что также увеличивает лобовое сопротивление самолета.

В остальном самолет изготовлен в соответствии с техническими требованиями.

Гл. конструктор машины С.В.И. и завод № 39 в настоящее время проводят следующие мероприятия, направленные на увеличение скорости самолета ДБ3-Ф с моторами М-88:

Разрабатывается и изготовляется установка маслорадиаторов в крыле.

Проводится работа по подбору лопастей винта с наиболее выгодным коэффициентом полезного действия.

Разрабатывается конструкция убирающегося костыля и ряд других мероприятий по улучшению обтекаемости самолета.

Самолет, на котором будут проведены эти работы, будет сдан на госиспытания не позднее 1 июля 1940 года.

Одновременно с решением о строительстве модифицированного самолета КО своим постановлением № 236 от 29 июля 1939 года обязал НКАП начать серийный выпуск на заводах №№ 18 и 39 с IV квартала 1939 года и полностью перевести эти заводы на выпуск модифицированных самолетов с января 1940 года.

Поэтому, одновременно с постройкой опытных экземпляров было развернуто производство на 2-х указанных заводах и в настоящее время завод № 39 уже имеет на аэродроме облетанных 60 машин и сданных ГУАС – 13 штук, завод № 18 имеет готовых на аэродроме 160 штук и сданных ГУАС – 124 штуки, кроме развернутых на этих заводах заделов.

НКО прекратил приемку самолетов ДБ-3Ф на заводах №№ 18 и 39, имеющих в серийной постройке только указанный тип, мотивируя тем, что машина не отвечает данным, указанным в Постановлении Правительства.

Прошу Вас дать указания Наркомату обороны о приемке на вооружение этих машин на заводах №№ 39 и 18, впредь до утверждения результатов госиспытаний улучшенного образца данного самолета (7709, 354-356).

11 мая 1940 года начальник НИИ ГУАС дивинженер Филин и военком НИИ ГУАС полковой комиссар Холопцев писали письмо № 1/0405 начальнику ГУАС комдиву Алексееву

До сих пор срок окончания испытаний по самолету ДБ-ЛК 2М-87 конструкции инженера Беляева приказом не установлен.

Самолет для испытания на колесах должен был быть выведен на аэродром 13 апреля 1940 года, фактически же был выведен 27 апреля 1940 года.

Учитывая, что самолет ДБЛК не проходил никаких заводских испытаний, считаю необходимым установить срок окончания испытаний самолета 28 мая 1940 года (7712, 77).

11 мая 1040 А.И.Ш. писал письмо N 1209сс/ог И.В.С.:

Посылаю Вам проекты постановления КО при СНК СССР:

1. О восстановлении производства на заводе 124 ТБ-7 и проектировании нового ТБ-8

2. О постановке производства И-26 конструкции А.С.Я. на заводе 301." (1295,264).

ТБ-8 - это с М-120 (525 км/час, 3500 км) или М-40Ф (550 км/час, 4500 км) со сроком выхода на заводские - 1 мая 1941 и директором завода 124 пока был И.И.Штейнберг (1295,263).

11 мая 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 082

Испытания опытного самолета СБ РК 2М-105 (6891, 153).

С 11 по 15 мая 1940 года проходили гос. испытания опытного самолета СБ-РК 2М-105 конструктора Архангельского

Отв. исполнители:

Вед. инженер – в/инженер 1 ранга Ефимов

Вед. летчик полковник Кабанов

Общая продолжительность испытаний 5 дней

Летные испытания 4 дня

Проведено полетов – 10

Часов налета – 7 час. 25 мин.

Цель испытания

Снятие летных характеристик самолета.

Проверка работы винто-моторной группы с новыми моторами и радиаторами в крыле.

Самолет СБ-РК (№ 2/281) имеет следующие основные изменения по сравнению с самолетами СБ 221-й серии:

Установлено уменьшенное крыло (на 7,7 м кв.) по типу самолета ММН с переделками для размещения радиатора в крыле.

Уменьшено вертикальное оперение и увеличена площадь посадочных щитков по типу ММН.

Радиаторы водяные и водомасляные размещены в специальных тоннелях внутри крыла – на левом крыле сотовый водорадиатор блочной конструкции (водяной и водомасляный радиаторы в одном агрегате), на правом крыле ребристый водорадиатор и отдельный водомасляный радиатор. Оба радиатора до этого испытаний не проходили и установлены на самолете впервые.

Установлены новые моторные рамы и новые капоты.

Всасывающие патрубки расположены снизу под капотом по типу ММН, но с улучшенной формой канала.

Новые выхлопные коллекторы.

Фонарь пилота сделан утопленным в закрытом положении (заподлицо с поверхностью фюзеляжа).

На самолете установлены опытные моторы М-105 с опытными винтами ВИШ-22Е и РПО-Р2.

В связи с установкой радиаторов на крыле уменьшена емкость бензобаков на 340 литров (250 кг).

Самолет предъявлен на испытания без турелей МВ-3 и МВ-2 и без наружных балок для подвески бомб. Конструктор Архангельский представил чертежи поднимающегося колпака в Ф-3 и размещения замков для наружных бомбодержателей внутри крыла, разработанные им для модернизации самолетов СБ во II половине 1940 года.

Клепка впотай выполнена только на передней кромке крыла.

Консоли крыла производственно выполнены неудовлетворительно; имеют значительную волнистость поверхности.

Заключение

Самолет СБ-РК 2М-105 показал максимальную скорость 480 км/час, что на 35 км/час выше серийных самолетов СБ 221-й серии без турелей МВ-3 и МВ-2, причем пилотажные качества самолета незначительно отличаются от СБ.

Предложить заводу № 22:

к 1 июля 1940 года предъявить на гос. испытания эталон, изготовленный на базе самолета СБ-РК, а также немедленно приступить к изготовлению серии самолетов в количестве 15 штук для войсковых испытаний (4480).

В период с 11 по 16 мая 1940 г. самолет СБ-РК № 2/281 проходил госиспытания в НИИ ВВС КА. Ведущим инженером по испытаниям был вое-нинженер 2-го ранга Ефимов, ведущим летчиком - полковник А. И. Кабанов. Было совершено 10 полетов с общим налетом 7 часов 25 минут. Облет самолета выполнили капитан Хрипков. майор П. М. Стефановский, капитан А. К. Долгов, бригадный инженер Щербаков и майор Соколов.

К основным изменениям в конструкции самолета СБ-РК, УПОМЯНУТЫМ выше, следует добавить, что в левом крыле помещался сотовый радиатор блочной конструкции (водяной и водо-масляный радиаторы в одном агрегате). В правом крыле - ребристый водо-радиатор и отдельно водомасляный радиатор. Всасывающий патрубок стоял под капотом по типу самолета ММН, но с улучшенной формой канала. Были поставлены новые выхлопные коллектора. новая моторама и новые капоты. Фонарь пилота сделан утопленным в закрытом положении. В связи с установкой радиаторов в крыле уменьшена емкость бензобаков на 340 л (на 250 кг). Благодаря улучшенной аэродинамике машины это практически не сказалось на дальности полетов.

Самолет был предъявлен на госиспытания без турелей МВ-3 и МВ-2 и без наружных балок для подвески бомб. Архангельский представил лишь чертежи их установки на СБ-РК. Клепка впотай выполнялась только по передней кромке крыла. Консоли крыла были неудовлетворительного качества - на поверхности имелись значительные ВЫПУКЛОСТИ, ВОГНУТОСТИ и т.д. При полетном весе 6300 кг были получены следующие летные данные: максимальная скорость у земли 41 1 км/ч. на расчетной высоте 4700 м - 480 км/ч. Время набора высоты 5000 м - 8,55 мин. практический потолок - 10100 м. По сравнению с серийными (СБ 221-й серии) прирост максимальной скорости составил 33 км/ч, а по сравнению с самолетом ММН 2М-105 - 22 км/ч. Это достигалось за счет более удачного размещения радиаторов и более лучшего капотирования моторов. Отмечалось. что у СБ-РК получено снижение веса конструкции на 270 кг, из них за счет крыла - 110 кг, моторамы и капотов -на 87 кг и водорадиаторов - на 70 кг.

В выводах по испытаниям указывалось:

"...Самолет предъявлен в недоведенном виде - без задних стрелковых точек. без замков наружной подвески, с разными радиаторами в консолях с уменьшенным запасом топлива и без системы нейтрального газа. следует добавить - и с плохим качеством изготовления, и поэтому не может рассматриваться как образец для серии.

...Максимальная скорость выше. следует добавить, что основные идеи путей совершенствования СБ подтвердились.

...Полетные качества в основном как у обычных СБ, но по технике пилотирования отличается.

...Температурный режим следует проверить дополнительно.

...Новые моторамы обеспечивают лучшее и более аэродинамичное капотирование моторов, лучший подход к карбюраторам и возможность снятия нижней крышки картера. Однако отмечается недостаточная вибростойкость капота.

...Крыло не проходило статиспытания.

...К 1 июля 1940 г. приступить к изготовлению серии в количестве 15 шт. самолетов СБ-РК.

...Следует представить эталон самолета".

Фонарь пилота отличается тем, что его сдвижная часть в закрытом положении устанавливалась заподлицо с обводами фюзеляжа. Следовательно, устранялась ступенька в 30-45 мм по всему поперечному сечению фонаря. Как следствие, исключалось задувание потока в кабину во время полета. Для сдвигания сдвижной части фонаря использовались рейки, искривленные в двух плоскостях. Благодаря этому фонарь свободно проходил во внутреннюю часть фюзеляжа и легко закрывался и открывался на земле и в воздухе.

Консоли крыла изготовлялись по типу ММН. Поперечное V крыла было увеличено с 6° 20' до 6° 50', а "стрель-чатость" - с 8° 25' до 12° 30'. На правой консоли от разъема до 6-й нервюры в специальном тоннеле был установлен пластинчатый водорадиатор с выходом за вторым лонжероном на верхнюю поверхность крыла. На выходе поставлены жалюзи, которые можно регулировать штурвалом из кабины летчика. На левой консоли - сотовый радиатор в таком же тоннеле, имеющий специальный отсек для охлаждения масла. Два разных радиатора стояли для того, чтобы оценить, какой эффективнее. Охлаждающая поверхность у пластинчатого радиатора была больше.

Капот шасси был таким же, как на серийном самолете СБ, только наружные обводы его были несколько сужены в связи с уменьшением обводов капота мотора.

Капот мотора значительно сужен и имел удобообтекаемую форму. Обшивка капота состояла из 5-ти легкосъем-ных крышек, обеспечивающих хороший подход к мотору.

Моторная рама - новая сварная из хромансилевых труб. Всасывающий патрубок размещался снизу под капотом мотора и имел улучшенную форму внутреннего канала. Кроме того, для уменьшения сопротивления патрубок имел обтекатель.

Известно, что был построен второй экземпляр СБ-РК № 2/282, но на официальные испытания он не предъявлялся (9655).

В период с 11 по 16 мая 1940 г. самолет СБ-РК № 2/281 проходил госиспытания в НИИ ВВС КА. Самолет был предъявлен без турелей МВ-3 и МВ-2 и без наружных держателей для подвески бомб. Клепка впотай выполнялась только по передней кромке крыла. Облет самолета выполнили капитан А. Хрипков, майор П.М. Стефановский, капитан А.К. Долгов, бригадный инженер Щербаков и майор Соколов. При полетной массе 6300 кг были получены следующие летные данные: максимальная скорость у земли 411 км/ч, на расчетной высоте 4700 м - 480 км/ч. Время набора высоты 5000 м - 8,55 мин, практический потолок - 10100 м. По сравнению с серийными СБ 221-й серии прирост максимальной скорости составил 33 км/ч, а по сравнению с самолетом ММН 2 М -105 - 22 км/ч. В выводах по испытаниям указывалось: "Максимальная скорость выше; следует добавить, что основные идеи путей совершенствования СБ подтвердились...Полетные качества в основном как у обычных СБ, но по технике пилотирования отличается... Новые моторамы обеспечивают лучшее и более аэродинамичное капотирование моторов, лучший подход к карбюраторам и возможность снятия нижней крышки картера" (12042).

С 11 по 15 мая 1940 г. в НИН ВВС проходили испытания СБ-РК (радиаторы-крыло или СБ с радиаторами, размешенными в крыле). Летали ведущий летчик-испытатель полковник Кабанов, летчики облета: Стефановский. Хрипков. Долгов, Щербаков. Соколов. В протоколе испытании обстоятельно перечислялись все изменения, внесенные в СБ-РК: крыло тина ММН с установкой водорадиаторов в консолях. На машине № 2/281 в леквом крыле стоял сотовый радиатор, а в правом - опытный пластинчатый. Поток воздуха через них регулировали жалюзи на выходных окнах каналов. Емкость крыльевых топливных баков в связи с установкой радиаторов уменьшилась на 340 л, в сравнении с 405 л на СБ. Площадь вертикального оперения уменьшилась на 0.32 м-, поперечное V крыльев было увеличено с 6'20' до 6"50'. Вопреки укоренившемуся мнению, горизонтальное оперение не уменьшалось. Фонарь пилота установлен заподлицо с фюзеляжем, для его подъема над гаргротом направляющий рельс оборудован специальным уступом (9286,27).

При проведении государственных испытаний СБ-РК № 2/281 с полетным весом 6300 кг развивал у земли скорость 411 км ч. на высоте 4700 метров - 480 км/ч. Время набора высоты 5000 м составило 8.55 мин., практический погодок 10100 м. В отношении летных качеств модифицированного СБ указывалось, что особых отличий в технике пилотирования нет, несколько возросла скорость отрыва и планирования при посадке. Отмечалось запаздывание реакции на отклонение элеронов. Самолет испытывался без турелей (верхней МВ-3 и люковой МВ-2), был недоведен и не мог рассматриваться как эталон для серийного производства. Предлагалось на основе СБ-РК к 1 нюля 1940 г. подготовить эталон для производства и построить войсковую серию в количестве 15 экземпляров. В качестве последующих изменений была предложена носовая часть Ф-1, испытанная на ММН и новый, уменьшенный по высоте колпак для турели МВ-3. Со всеми улучшениями рассчитывали получить самолет с максимальной скоростью порядка 500 км/ч (8286,27).

В период с 11 по 15 мая 1940 г. для подтверждения полученных результатов новый самолет, уже под обозначением СБ-РК (СБ - Радиаторы-Крыло), передали для испытаний в НИИ ВВС. Полеты состоялись Ведущим летчиком-испытателем являлся полковник Кабанов, летчиками облета стали Стефановский, Хрипков, Долгов, Щербаков, Соколов.

Основные результаты полетного тестирования были следующими: СБ-РК №2/281 с полетным весом 6300 кг развивал у земли скорость 411 км/ч, на высоте 4700 метров - 480 км/ч. Время набора высоты 5000 м составило 8,55 мин., практический потолок 10,10 км. Особых отличий в технике пилотирования у нового СБ летчики не обнаружили, однако отметили возросшие скорость отрыва на взлете и скорость планирования при посадке, а также запоздалую реакцию самолета на отклонение элеронов.

Одновременно подчеркивалось, что самолет испытывался без турелей МВ-3 и люковой МВ-2, в целом далек от совершенства и в предъявленном виде не может рассматриваться как эталон для серийного производства. Предлагалось на основе данного СБ-РК к 1 июля 1940 г. подготовить усовершенствованный эталон для производства.

В числе дополнительных изменений предлагалось установить кабину штурмана (Ф-1) как у самолета М М Н и новый, уменьшенный по высоте колпак (экран) для турели МВ-3. С такими улучшениями имелись полные основания получить самолет с максимальной скоростью порядка 500 км/ч.

В дальнейшем СБ-РК предполагалось использовать как пикирующий бомбардировщик, оснащенный подкрыльевыми, выпускаемыми тормозными решетками и автоматом выхода из пикирования. Впервые эти приспособления установили на СБ №1/281 - полеты на пикирование велись в период с 27 июля по 11 августа 1940 г.

Первые три самолета, на которых реализовали все вышеперечисленные изменения были изготовлены во второй половине августа 1940 г.

Основные отличия этих СБ-РК от выпускаемых стандартных СБ 201-й серии и его конструктивные особенности достойны более подробного описания:

Крыло уменьшено по размаху на 2,3 м и по площади на 8,5 м2. При этом площадь элеронов уменьшилась с 2,317 м2 до 1,686 м2. Для снижения посадочной скорости площадь центропланного посадочного щитка увеличена.

Двигатели прикрыты капотами обтекаемой формы с минимальным поперечным сечением. На машинах первых серий на внутренней стороне капотов, т.е. со стороны летчика, устанавливались по два прибора контроля работы винтомоторной группы.

Пластинчатые радиаторы водяного охлаждения двигателей установлены внутри отъемной части крыла с размещением воздухозаборников в их передней кромке. Регулирование потока охлаждающего воздуха осуществлялось подвижными створками, размещенными на верхней поверхности крыла. В связи с установкой радиаторов емкость крыльевых топливных баков уменьшилась до 330 литров по сравнению с 405 литрами на СБ.

Участок обшивки верхней части фюзеляжа в районе центроплана в пространстве между шпангоутами №4 и №8 выполнен в виде отсека, выклеенного из балинитовой фанеры. Этот отсек, называемый "горбушкой", собирался отдельно и устанавливался на основной каркас в собранном виде. Под "горбушкой" размещалась рамка антенны радиополукомпаса.

Для снижения скорости на пикировании, под отъемными частями крыла расположены тормозные решетки, выполненные из стальных груб, имеющих овальное сечение. При вводе в пикирование, после открытия крана воздушной системы, тормозные решетки отклонялись в положение, перпендикулярное потоку. О выпуске решеток летчику сигнализировали механические указатели - "солдатики", выходящие из обшивки крыла в районе между 10-й и 11-й нервюрами. Ввод в пикирование осуществлялся одновременным отклонением вверх триммеров рулей высоты. При нажатии кнопки сброса бомб или дублирующей командной кнопки, триммеры возвращались в первоначальное положение.

Передняя часть фюзеляжа СБ-РК полностью измененной конструкции, с увеличенным обзором летчику и штурману, с обеспечением непосредственной связи между ними (т.е. летчик и штурман могли обмениваться жестами или передавать что-либо друг другу). Летчик сдвинут влево для получения обзора вперед при заходе на пикирование через остекление штурманской кабины, его приборная доска в основном сгруппирована в правой части кабины. Фонарь летчика открывается назад с подъемом вверх. У штурмана значительно увеличена площадь остекления и установлено второе управление со складывающимся штурвалом.

Носовая стрелковая установка типа "НУ" (в ряде документов называется НУ-ДБ-ЗФ, т.к. разрабатывалась для новой модификации бомбардировщика ДБ-ЗФ) имеет один пулемет Ш КАС с запасом патронов 500 шт. Пулемет ШКАС в этой установке монтировался в специальной шаровой головке, т.н. "яблоке", позволяющем вести обстрел вперед в конусе 50°. Питание пулемета осуществлялось по гибкому рукаву из патронного яшика на правом борту штурманской кабины.

Верхняя кормовая пулеметная установка конструкции Торопова с обстрелом только задней полусферы получила обозначение ТСС-1 (турель скоростного самолета), оборудована коллиматорным прицелом К-8Т, имеет запас патронов 1000 шт. Турель представляла собой полукольцо (сектор), по которому передвигалась каретка с головкой пулемета. В походном положении пулемет устанавливался по левому борту, в фонаре имелся небольшой вырез для такого положения. Верхний фонарь, т.н. "черепаха", при стрельбе отодвигался на роликах по рельсам назад и частично поднимался вверх для защиты стрелка от набегающего воздушного потока. Обстрел из ТСС-1 можно было вести на 90° влево и вправо, вверх на 60°, вниз на 30°.

Для обороны нижней полусферы на СБ-РК установлена убираемая турель МВ-2 с пулеметом ШКАС, с прицелом ОП-2Л, с запасом патронов 600 шт. МВ-2 устанавливалась на специальной раме (люльке), которая в походном положении поднималась вверх. В центральной части рамы, в районе рукоятки пулемета имелся копир-ограничитель, препятствующий попаданию при стрельбе в свое костыльное колесо. При переводе МВ-2 в боевое положение раскрывались две нижние застекленные створки, поеле чего пулемет вместе с люлькой опускался наружу. Прицельная стрельба из МВ-2 позволяла вести огонь по 30° в стороны, по вертикали от 4-5° до 55°.

Для сбрасывания бомб калибра 250 кг или 500 кг под центропланом СБ-РК были оборудованы новые держатели НП-1. Бомбы крепились в районе центра тяжести за один центральный замок и дополнительно фиксировались при помощи боковых упоров.

Для осуществления прицеливания у штурмана устанавливался прицел НКПБ-3 (для бомбометания ночью и на малых высотах) и прицел ОПБ-1М. У летчика устанавливался коллиматорный прицел ПБП-1, предназначенный для бомбометания с пикирования.

Все указанные изменения с осени 1940 г. начали осуществляться на серийных самолетах. Государственные испытания одного из первых СБ-РК, в котором окончательно оформились все новинки конструкции и оборудования, велись вплоть до декабря 1940 г., когда последовало решение об его переименовании в Ар-2 (Архангельский- второй). Именно под этим обозначением машина фигурировала в заголовке отчета по проведенным испытаниям, однако в тексте самолет по прежнему определялся как СБ-РК.

В итоговых материала отчета говорилось, что СБ-РК по своим летно-тактическим данным значительно лучше серийного самолета СБ, но по скорости отстает от современных иностранных и отечественных двухмоторных бомбардировщиков (под последними понимались СПБ, ББ-22 и, прежде всего Пе-2, показавший максимальную полетную скорость 540 км/ч).

Максимальная скорость СБ-РК при полетном весе 6600 кг на высоте 4700 м составила 475 км/ч вместо заданной максимальной скорости 490 км/ч.

Скороподъемность и потолок удовлетворяют тактико-техническим требованиям к средним бомбардировщикам. Практический потолок самолета при нормальном полетном весе 6600 кг равен 10000 м., при полетном весе 7100 кг с четырьмя ФАБ-250 на наружной подвеске потолок составил 9000 м. Время набора высоты 5000 м при полетном весе 6600 кг составило 7,1 мин., при полетном весе 7100 кг - 9,3 мин.

Длина разбега на взлете с полетным весом 7100 кг составляла 340 метров (12027).

11 мая 1940 Нач. штаба 1 отдела НИИ ГУАС КА Марин-Федоров направил Зам. наркома А.С.Я. и копию КО Лешукову Заключение по эскизному проекту самолета СДБ-18 с 2М-120 конструкции завода 18 для сведения (на 33 л.) (2054,2).

11 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-2 был выполнен ознакомительный полет и уборка шасси (2988).

11 мая 1940 на И-180-3 установили третий по счету мотор выпуска февраля 1940 года (9979).

11 мая 1940 г. нарком авиапромышленности А.И. Шахурин представил в КО при СНК проект постановления о развертывании серийного производства истребителя И-26. 13 мая главный конструктор самолета был вызван в Кремль, где участвовал в обсуждении этого вопроса. С исправлениями, внесенными И В. Сталиным и В.М. Молотовым (увеличена цифра выпуска самолетов И-26 заводом № 301 в 1941 году с 600 до 800 машин и снято задание на 1942 год в 1000 самолетов), проект был передан 14 мая членам КО для голосования и 16 мая 1940 г. принят (постановление № 206сс) (12048).

11 мая 1940 года нарком авиапромышленности А.И. Шахурин представил в Комитет обороны проект постановления о развертывании серийного производства яковлевского истребителя И-26… на заводе № 301 (23183).

С 11 мая по 29 июня 1940 проходили гос. испытания ПС-84 2хМ-62 (Ли-2) в транспортном, десантном и санитарном вариантах (796,35).

По другим данным гос. испытания в НИИ ВВС проводила одна из первых машин ПС-84, переоборудованная в транспортно-десантную. Летали ли Предейн, ши Марин-Федоров и и Паузер. В состав оборудования входил кран на 850 кг и дверь размером 1.65 на 1.52, открывающаяся вверх. Была возможность переоборудования в санитарный. Можно было перевозить пушки П-45, П-76 или 25 десантников. При необходимости - 30 чел., а при радиусе действия 500 км - 2400 кг. (1168,18).

С 11 мая по 29 июня 1940 в НИИ ВВС проходили гос. испытания ПС-84 в транспортном, десантном и санитарном вариантах. Отв. исполнители: ви ви1р Паузер, вл к Предейн (2923).

Цель испытаний:

1. Определить ЛТД в вариантах:

а) транспортном с внутренней и внешней нагрузками;

б) санитарном;

в) десантном

2. Проверить соответствие всех вариантов ТТТ и установить возможность принятия на вооружение ВВС

Объект испытаний:

Самолет Пс-84 - пассажирский постройки 84 завода, переоборудованный заводом для решения следующих задач:

1. По перевозке грузов внутри и снаружи с возможностью сбрасывания на парашютах

2. По сбрасыванию парашютного десанта и

3. По перевозке больных и раненых

Пассажирский ПС-84 самолет ПС-84 проходил зимние и летние испытания в НИИ ВВС с 3 сентября по 17 декабря 1939, с производством 166 полетов продолжительностью 73:45 (2923).

Самолет ПС-84 в вариантах: 1. транспортном ПС-84-к, 2. десантном - ПС-84-д и 3. санитарном - ПС-84-и прошел на заводе 84 только земные испытания и совершил пробные полеты в транспортном варианте с внутренней загрузкой.

Летные испытания десантного варианта и транспортного с внешней загрузкой проведены совместно с заводскими испытаниями.

Вооружение самолета не предусмотрено (2923).

С 11 мая по 29 июня 1940 года проходили гос. испытания самолета ПС-84 в транспортном, десантном и санитарном вариантах

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 1 ранга Паузер

Вед. летчик капитан Предейн

Цель испытаний:

Определить летно-тактические данные самолета в варианте:

а) транспортном с внутренней и внешней загрузками;

б) санитарном;

в) десантном.

Проверить соответствие всех вариантов тактико-техническим требованиям и установить возможность принятия самолета на вооружение ВВС.

Пассажирский самолет ПС-84 проходил земные и летные испытания в НИИ ГВФ с 3 сентября по 17 декабря 1939 года с производством 166 полетов продолжительностью 73 час. 45 мин.

Самолет цельнометаллический моноплан с низкорасположенным крылом, оборудован двумя моторами М-62-ИР. Предъявленный самолет разнится от пассажирского только внутренним оборудованием пассажирской кабины и вырезом грузовой двери в левом борту.

Вооружение на самолете не предусмотрено.

Гос. испытания самолета производились в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 года. Во время испытаний проведено 56 полетов продолжительностью 34 часа 42 минуты.

Заключение

Самолет ПС-84-К и И, т.е. в военных вариантах:

а) транспортном;

б) санитарном;

в) десантном,

прошел гос. испытания удовлетворительно и рекомендуется к принятию на вооружение ВВС.

Календарь испытаний

| Дата | Наименование работ | Кол-во полетов | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 мая 1940 года | Перегонка самолета с завода на аэродром НИИ ВВС | 1 | 0-40 |
| 13 мая 1940 года | Тренировка летчика | 4 | 0-35 |
| 16 мая 1940 года | Тренировочный полет с грузом | 1 | 0-37 |
| 19 мая 1940 года | Полет в г. Рязань и обратно | 2 | 2-10 |
| 20 мая 1940 года | Полет на определение границы высотности мотора | 1 | 1-10 |
| 21 мая 1940 года | Полет на скороподъемность | 1 | 1-40 |
| 29 мая 1940 года | Пробный полет моторов | 1 | 0-30 |
| 31 мая 1940 года | Перелет на Центральный аэродром и обратно | 2 | 0-40 |
| 3 июня 1940 года | Пробный полет на уборку и выпуск шасси | 1 | 0-20 |
| 6 июня 1940 года | Растряска ПДББ-100 | 3 | 1-00 |
| 6 июня 1940 года | Скороподъемность и сбрасывание ПДББ-100 | 2 | 2-05 |
| 9 июня 1940 года | Растряска ПДББ-250 | 3 | 0-40 |
| 9 июня 1940 года | Сбрасывание ПДББ-250 | 1 | 1-20 |
| 10 июня 1940 года | Определение взлетно-посадочных свойств с подвеской ПДББ-400 | 4 | 0-40 |
| 10 июня 1940 года | Сбрасывание ПДББ-400 | 1 | 0-20 |
| 10 июня 1940 года | Растряска П-45 | 2 | 0-20 |
| 10 июня 1940 года | Загрузка П-76 и растряска | 2 | 0-25 |
| 11 июня 1940 года | Километраж | 1 | 1-10 |
| 11 июня 1940 года | Определение взлетно-посадочных свойств | 5 | 0-55 |
| 13 июня 1940 года | Выпрыгивание инструкторов | 2 | 1-20 |
| 17 июня 1940 года | Перелет в д. Реблицы (ЛВО) | 1 | 2-30 |
| 17 июня 1940 года | Сбрасывание десанта | 2 | 0-50 |
| 18 июня 1940 года | Сбрасывание десанта | 5 | 1-20 |
| 18 июня 1940 года | Перелет Реблицы-Сольцы для зарядки горючим | 1 | 0-10 |
| 18 июня 1940 года | Перелет Сольцы-Чкаловская | 1 | 2-00 |
| 21 июня 1940 года | Полет в санитарном варианте | 1 | 0-45 |
| 25 июня 1940 года | Контрольный полет на скороподъемность с внутренней загрузкой | 1 | 2-00 |
| 27 июня 1940 года | Контрольный полет с наружной загрузкой | 1 | 1-40 |
| 28 июня 1940 года | Полет в Рыбинск и обратно | 2 | 2-20 |
| 29 июня 1940 года | Полет на скороподъемность (летчик Нюхтиков) | 1 | 2-30 |
| Всего |  | 56 | 34-42 (4605) |

С 11 мая по 29 июня 1940 года в НИИ ВВС проходили гос. испытания самолета ПС-84 в транспортном, десантном и санитарном вариантах

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 1 ранга Паузер

Вед. летчик капитан Предейн

Цель испытаний

Определить летно-тактические данные самолета в варианте:

а) транспортном с внутренней и внешней загрузками;

б) санитарном;

в) десантном

Проверить соответствие всех вариантов тактико-техническим требованиям и установить возможность принятия самолета на вооружение ВВС.

Пассажирский самолет ПС-84 проходил земные и летные испытания в НИИ ГВФ с 3 сентября по 17 декабря 1939 года с производством 166 полетов продолжительностью 73 часа 45 минут.

Самолет цельнометаллический моноплан с низкорасположенным крылом, оборудован двумя моторами М-62-ИР мощностью 820 л.с. Представленный самолет разнится от пассажирского только внутренним оборудованием пассажирской кабины и вырезом грузовой двери в левом борту.

Вооружение на самолете не предусмотрено.

Госиспытания самолета ПС-84 в транспортном, десантном и санитарном вариантах производились в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 года. Во время испытаний произведено 56 полетов продолжительностью 34 часа 42 минуты.

Заключение

Самолет ПС-84 в военных вариантах:

а) транспортном;

б) санитарном;

в) десантном

прошел госиспытания удовлетворительно и рекомендуется к принятию на вооружение ВВС.

Календарь испытаний

| Дата | Выполняемая работа | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 10 мая 1940 года | Перегонка самолета с завода на аэродром | 40 мин. |
| 13 мая 1940 года | Тренировка летчика | 4 полета 35 мин. |
| 16 мая 1940 года | Тренировочный полет с грузом | 37 мин. |
| 19 мая 1940 года | Полет в Рязань и обратно | 2 полета 2 часа 10 мин. |
| 20 мая 1940 года | Полет на определение границы высотности мотора | 1 час. 10 мин. |
| 21 мая 1940 года | Полет на скороподъемность | 1 час 40 мин. |
| 29 мая 1940 года | Пробный полет после аварии | 30 мин. |
| 31 мая 1940 года | Полет на Центральный аэродром и обратно | 2 полета 40 мин. |
| 3 июня 1940 года | Пробный полет на уборку и выпуск шасси | 20 мин. |
| 6 июня 1940 года | Растряска ПДББ-100 | 3 полета 1 час. 00 мин. |
| 6 июня 1940 года | Скороподъемность и сбрасывание ПДББ-100 | 2 полета 2 час. 05 мин. |
| 9 июня 1940 года | Растряска ПДББ-250 | 3 полета 40 мин. |
| 9 июня 1940 года | Сбрасывание ПДББ-250 | 20 мин. |
| 10 июня 1940 года | Определение взлетно-посадочных свойств с подвеской ПДББ-400 | 4 полета 40 мин. |
| 10 июня 1940 года | Сбрасывание ПДББ-400 | 20 мин. |
| 10 июня 1940 года | Растряска П-45 | 2 полета 20 мин. |
| 10 июня 1940 года | Загрузка П-76 и растряска | 2 полета 25 мин. |
| 11 июня 1940 года | Километраж | 1 час. 10 мин. |
| 11 июня 1940 года | Определение взлетно-посадочных свойств | 5 полетов 55 мин. |
| 13 июня 1940 года | Выпрыгивание инструкторов | 2 полета 1 час. 20 мин. |
| 17 июня 1940 года | Перелет в д. Реблицы ЛВО | 2 час. 30 мин. |
| 17 июня 1940 года | Сбрасывание десанта | 2 полета 50 мин. |
| 18 июня 1940 года | Сбрасывание десанта | 5 полетов 1 час. 20 мин. |
| 18 июня 1940 года | Перелет Реблицы-Сольцы для зарядки горючим | 10 мин. |
| 18 июня 1940 года | Перелет Сольцы-Чкаловская | 2 часа |
| 21 июня 1940 года | Полет в санитарном варианте | 45 мин. |
| 25 июня 1940 года | Контрольный полет на скороподъемность с внутренней загрузкой | 2 часа |
| 27 июня 1940 года | Контрольный полет с наружной загрузкой | 1 час. 40 мин. |
| 28 июня 1940 года | Полет в Рыбинск и обратно | 2 полета 2 часа 20 мин. |
| 29 июня 1940 года | Полет на скороподъемность (летчик Нюхтиков) | 2 часа 30 мин. |
|  | ВСЕГО | 56 полетов 34 часа 42 мин. |

(7758)

11 мая 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 093

Специальные гос. испытания двухмоторного многоместного истребителя «Мессершмидт Ме-110» с мотором ДВ-601 (6891, 180).

11 мая 1940 года Начальник НИИ ГУАС дивинженер Филин и Военком НИИ ГУАС полковой комиссар Холопцев утвердили Заключение по эскизному проекту самолета ПВС-46 конструкции Белоподляского авиазавода (бывш. Польша) (6602).

Назначение

Самолет ПВС-46 с мотором Гном-Рон предназначался для использования в качестве истребителя (в ВВС бывш. Польши).

Самолет ПВС-46 – одноместный, одномоторный моноплан с низкораположенным крылом, убирающимися шасси и хвостовым колесом, мотором воздушного охлаждения Гном-Рон.

Вооружение

Стрелковое

4 пулемета образца 1938 года польские, размещены в крыльях попарно на расстоянии 2000 мм от оси фюзеляжа. Запас патронов по 300 штук на каждый.

Бомбардировочное

2 авиабомбы по 25 кг каждая подвешиваются под крыльями.

Заключение

Схема истребителя ПВС-46 является нормальной схемой, которая не имеет отличия от существующих схем отечественных истребителей (6602).

11 мая 1940 года Начальник НИИ ГУАС дивинженер Филин и Военком НИИ ГУАС полковой комиссар Холопцев утвердили Заключение по эскизному проекту самолета ПВС-46 конструкции Белоподляского авиазавода (бывш. Польша).

Назначение

Самолет ПВС-46 с мотором Гном-Рон предназначался для использования в качестве истребителя (в ВВС бывш. Польши).

Самолет ПВС-46 – одноместный, одномоторный моноплан с низкораположенным крылом, убирающимися шасси и хвостовым колесом, мотором воздушного охлаждения Гном-Рон.

Вооружение

Стрелковое

4 пулемета образца 1938 года польские, размещены в крыльях попарно на расстоянии 2000 мм от оси фюзеляжа. Запас патронов по 300 штук на каждый.

Бомбардировочное

2 авиабомбы по 25 кг каждая подвешиваются под крыльями.

Заключение

Схема истребителя ПВС-46 является нормальной схемой, которая не имеет отличия от существующих схем отечественных истребителей (4562).

11 мая 1940 А.М.Тер-Маркорян приказом НКАП был назначен ГИ завода 292 (863,168).

11 мая 1940 закончились заводские испытания на заводе № 24 мотора АМ-35, которые проходил с 17 апреля, а с с 13 мая по 25 мая 1940 приходили совместные 50-часовые испытания.

26 и 27 мая 1940 НКАП А.И.Шахурин (26) и НКО Тимошенко (27) подписали Акт утверждения выводов и заключения по совместным (НКО и НКАП) 50 часовым испытаниям на станке мотора АМ-35А пр-ва завода № 24

Отчет о совместных 50 часовых испытаниях на станке АМ-35А производства завода 24.

Комиссия по совместным испытаниям:

Председатель ви1р К.В.Кукушкин

Члены: ви2р В.А.Черников, ви2р М.П.Кочетков, ви2р А.И.Суворов, зам ГК завода № 24 В.А.Чернышев, отв. конструктор завода № 24 М.Р.Флисский, гл. инспектор ОКБ завода № 24 С.А.Марзаев

Цель испытаний:

Проверить соответствие основных данных мотора АМ-35А ТТТ и надежность конструкции мотора и агрегатов 50 испытаниями

Краткие рез-ты совместных (НКО и НКАП) испытаний на станке мотора АМ-35А

1. Мотор АМ-35А производства з-да № 24 совместные 50 часовые испытания прошел удовлетворительно.

2. По мощности и высотности мотор АМ-35А соответствует ТТТ

3. Всего мотор наработал 80 :36, из них на режиме 54:32

4. Основные недостатками мотора АМ-35А являются

ф) отсутствие доведенного карбюратора, обеспечивающего мотору нормальное питание на всех его положениях при работе на с-те истребителе и обеспечивающего гарантийный расход топлива без использования высотного корректора

б) недостаточная надежность и конструктивные недоработки всасывающих патрубков

в) недостаточное охлаждение масла, ограничивающее потолок с-та

Выводы:

Мотор АМ-35А совместные 50-часовые ГИ прошел удовлетворительно.

Некоторые основные данные, полученные при испытаниях, отличающиеся от данных, указанных в предъявлении мотора на испытания:

| № п/п | Основные данные мотора, по параметрам, имеющим расхождения | Получено по испытаниям | По предхявлению на испытания | По ТТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сухой вес | 840 | 820 | 780 |
| 2. | Высотность при номинальной мощности и Рк 1090 в м | 6300 | 6000 | 6000 |
| 3. | Удельный расход топлива на номинальном режиме г/лс/час | 284 | 280-295 | 260-270 |
| 4. | Карбюратор | без автокорректора | без автокорректора | с автокорректором |

Вес мотора завышен на 60 кг (8%), частичное завышение веса (20-30 кг) относится за счет унификации деталей с АМ-37 (коленвал, шатуны, нагнетатель).

Мотор имеет следующие основные конструкционные особенности

а) на выходе воздуха из нагнетателя вместо вместо обычно дроссельной заслонки установлен поворотный направляющий аппарат (л-ка Политковского). При дросселирования воздуха этим направляющим аппаратом на земле и на высотах ниже расчетной высоты достигается увеличение эффективной мощности. На земле оно достигает 800-100 кг.

б) мотор работает с охлаждением водой под давлением при темперетуре на входе в 110-120 гр. Поавышение температуры охлаждающей жидкости улучшает аэродинамику с-та (уменьшается лобовое сопротивление от радиатора, уменьшается вес охлаждающей системы

в) мотор АМ-35А конструктивно аналогичен и полностью взаимозаменям по всем кзлам с мотором АМ-37 за исключением:

1. мотор АМ-35А не имеет водовоздушного радиатора для охлаждения воздуха за нагнетателем, вместо него установлена проставка

2. не имеет дополнительного водяного насоса для этого радиатора

3. диаметр крыльчатки 275 мм, вместо 285 мм у АМ-37

г) из изложенного в п. В) видно, что мотор АМ-35А может быть легко переделан на мотор АМ-37, который имеет большую мощность.

Дефект карбюратора К-35А - не обеспечивает гарантированные данные удульных расходов топлива и не обеспечивает нормального питания мотора на всех эволюциях с-та. Карбюратор имеет течи из-под уплотнительных прокладок и заедание жиклера в разьбе при замене и т.д.

Сводная таблица основных мощных современных авиамоторов

| Обозначение мотора | Тип мотора | Мощность нагнетателя л.с. | Номинальный наддев | Вес | Лоб | Степень сжатия | Литраж | Расчетная высотность | Тип нагнетателя | Высотная мощность | Мощность на земле | Взлетная мощность | Удельный расход на 6000м | Мощность | Удельный расход номинальный | Удельный расхож эксплуатационный | Октяновое число | Особенности мотора | Состояние мотора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Даймлер-Бенц 601А | Водяного, У-образный 12 цилиндров перевернутый | 150 | 965 | 590 | 0,911 | 7 | 33,9 | 3700 | 2-х скоростной | 1100 | 1050 | 1175 | 0,79 | 810 | 250 | 220 | 87 | непоср. впрыск | в серии |
| Даймлер-Бенц 601форсир. | Водяного, У-образный 12 цилиндров перевернутый | 220 | - | 610 | 0,91 | - | 33,9 | 5000 |  | 1200 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | опытный |
| М-71 | 2-х рядная звезда 18 цилиндров | 310 | 850 | 1000 | 1,49 | 5,7 | 59,6 |  | 2-х скоростной | 1700 | 1050 | 2000 | 0,78 | 1480 | 305/335 | 290/310 | 95 |  | опытный |
| М-120 | водяного Y-образный | 360 | 910 | 900 | 0,97 | 7 | 52,8 | 6000 | 2-х скоростной | 1500 | 1500 | 1800 | 0,6 | 1500 | 300/315 | 280/295 | 95 |  | в доводке |
| М-81 | воздушного 2-х рядный 14 цилиндров | 240 | 850 | 900 | 1,49 | 7.2 | 46,3 | 5250 | 2-х скоростной | 1300 | 1300 | 1600 | 0,76 | 1180 | 305/325 | 290/310 | 95 |  | СИ |
| М-90 | 2-х рядная звезда 18 цилиндров | 405 | 1000 | 850 | 1,33 | 6,8 | 49,5 | 6000 | 2-х скоростной | 1500 | 1500 | 1750 | 0,59 | 1500 | 300/315 | 280/295 | 95 |  | опытный |
| М-105 | водяного У 12 цилиндров | 160 | 910 | 570 | 0,73 | 7 | 35 | 4000 | 2-х скоростной | 1050 | - | 1100 | 0,71 | 800 | 260/275 | 245/260 | 95 |  | в серии |
| М-35 | водяного У 12 цилиндров | 220 | 1010 | 790 | 0,95 | 7 | 44,7 | 4500 | 1 скоростной | 1200 | 1130 | 1350 | 0,81 | 980 | 260/275 | 245/260 | 92 |  | в серии |
| АМ-35А | водяного У 12 цилиндров | 290 | 1060 | 840 | 0,98 | 7 | 41,6 | 6200 | 1 скоростной | 1200 | 1100 | 1350 | 0,7 | 1240 | 280/295 | 260/275 | 94 |  | СИ 50 час |
| АМ-37 | водяного У 12 цилиндров | 430 | 1210 | 850 | 0,98 | 7 | 41,6 | 6300 | 1 скоростной | 1400 | 1250 | 1400 | 0,61 | 1460 | 280/295 | 260/275 | 94 |  | СИ 50 час |
| Юнкерс ЮМО 210ВА | жидкостного 12 перевернутый |  |  |  |  |  |  |  | 2-х скоростной |  |  | 1350 |  |  |  |  |  | непоср. впрыск | в серии |
| Юнкерс ЮМО 211LF | жидкостного 12 перевернутый |  |  |  |  |  |  |  | 2-х скоростной |  |  | 1350 | 0?68 | 940 |  |  |  | непоср. впрыск | в серии |
| Юнкерс ЮМО 210G | жидкостного 12 перевернутый |  |  |  |  |  |  |  | 2-х скоростной |  |  | 700 |  |  |  |  |  | непоср. впрыск | в серии |

(801,1).

11 мая 1940 года начальник 3 управления ГУАС военинженер 1 ранга Никонов и военный комиссар 3 управления ГУАС военный инженер 2 ранга Матаев

Утверждаю:

11 мая 1940 года начальник ГУАС комдив Алексеев и военный комиссар ГУАС бригадный комиссар Князев

Тактико-технические требования на 37 мм автоматическую авиационную пушку большой мощности

37 мм пушка большой мощности предназначается для неподвижной установки на специальные пушечные скоростные самолеты, т.е. для стрельбы через втулку винта, для установки в фюзеляже, в крыле самолета и т.п.

Вес пушки вместе с магазином без патронов или приемником патронов, с противооткатным устройством, пневмоперезарядкой и установкой на моторе – не более 200 кг.

Начальная скорость снаряда 870-900 м/сек.

Вес снаряда 0,7 кг (по чертежу АУ РККА).

Темп стрельбы не менее 200 выстр./мин.

Питание должно обеспечивать непрерывный огонь не менее чем на 50 выстрелов. Для моторной пушки не менее 25 патронов.

Пушка должна быть правого и левого питания.

Усиление на цапфах при выстреле не должно превышать 1300 кг без применения дульного тормоза.

Живучесть пушки должна быть в пределах 3000-4000 выстрелов, а живучесть отдельных мелких деталей, идущих в запас (защелки, второстепенные оси, шпильки и т.п.) должна быть не менее 750-1000 выстрелов.

Пушка должна иметь пневматическую перезарядку и пневматический или электрический спуск, позволяющие летчику управлять стрельбой пушки в полете из кабины летчика.

Габариты пушки должны позволять удобно разместить ее в самолете, не нарушая аэродинамических качеств современного самолета.

Пушка должна быть совершенно безопасной при уходе и при стрельбе.

Пушка должна безотказно работать при всех углах возвышения от – 65 градусов до + 50 градусов.

Пушка не должна иметь задержек неустранимых в воздухе перезаряжанием. Задержки устранимые в воздухе перезаряжением, допускаются не более 0,5%.

Пушка должна допускать безотказную стрельбу без чистки не менее 100 выстрелов.

Пушка должна допускать безотказную стрельбу в воздухе и на земле очередью в 15 патронов.

Пушка должна безотказно работать на высоте до 10000 метров (3375,28-29).

11 мая 1940 г. было письмо Заместителю наркома боеприпасов Хрепкову от исполняющего обязанности начальника 4-го ГУ НКБ Березина: «Для проведения ряда работ по исследованию кучности РС разработки НИИ-3 необходима площадка на софринском КИАП размером 100x300 м. На ней будут созданы: стационарные установки, оборудованные аппаратурой, дающей возможность фотографировать снаряд в полете. В выделении такой площадки заместителем начальника бюро комплектации тов. Григоровичем отказано. Прошу Вашего решения по данному вопросу» (11402).

Другие оборонные отрасли:

11 мая 1940 года в спешном порядке закончили дополнительные испытания пушки Л-11, установленной в танк Т-28, которые шли с 3 мая. В своих выводах комиссия, проводившая испытания, сообщала, что противооткатные устройства и спусковой механизм по своей конструкции не обеспечивают надежной работы, а полуавтоматика является сложной в эксплуатации. Вывод был категоричен: «Комиссия считает, что пушкой Л-11 вооружать танки нельзя».

Ознакомившись с этим документом, начальник АБТУ КА Д. Павлов сообшал в наркомат обороны:

«...В мае 1940 года были проведены испытания улучшенного образца пушки Л-11, которые выяснили, что Л-11 не является надежной, не позволит вести стрельбу при угле снижения менее 10 градусов, весьма капризна и сложна в эксплуатации...

До момента готовности системы Ф-32 считаю возможным устанавливать в танки Л-11 как временные, с последующей заменой их пушками Ф-32, запретив стрельбу из Л-11 под углами снижения больше 10 градусов» (12217).

11 мая 1940 г. на рассмотрение ГВС был представлен проект постановления о системе химического вооружения РККА, согласно которому химические минометные батальоны должны были быть перевооружены «минометами калибра 107 и 120-мм, принятыми на вооружение Красной Армии, имея в виду в дальнейшем вооружить эти батальоны, как армейское средство усиления, минометами более крупных калибров. Для минометов 82-мм, 107-мм и 120-мм, а также для более крупных калибров иметь в боекомплекте химические мины».

Таким образом, была намечена крупномасштабная работа по увеличению объемов выпуска минометно-минного вооружения, расширению его номенклатуры и развитию соответствующих тематик в части научно-исследовательских разработок. На этом фоне ситуация, сложившая на головном предприятии по разработке и выпуску минометного вооружения, указанного в вышеупомянутых постановлениях ГВС РККА, - машиностроительном заводе №7, явно диссонировала с намеченными планами. (20074).

11 мая 1940 г. было подготовлено препроводительное письмо (записка) за № 0051/598038 ссна имя народного комиссара обороны Союза ССР Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко:

«При сем представляю на утверждение Главного военного совета акт химической подкомиссии Главного военного совета с проектом постановления по системе химического вооружения Химического управления Красной Армии. Подкомиссия также просмотрела артиллерийское и авиационное химическое вооружение и одобрила их, проекты постановлений по этим вопросам представляют соответствующие Управления. Приложение: Акт комиссии с материалом по химическому вооружению на 13 листах. Начальник Химического управления Красной Армии комбриг Мельников, военком Химического управления Красной Армии полковой комиссар Дмитриев».

Проект постановления ГВС о системе химического вооружения

11	мая 1940 г.*

Акт

9—10 мая 1940 г. химическая подкомиссия комиссии Главного военного совета под председательством командарма 2-го ранга Штерн в составе членов:

Начальника Химического управления комбрига Мельникова

Военного комиссара Химического управления, полкового комиссара Дмитриева

Начальника Автобронетанкового управления, командарма 2-го ранга Павлова

Комиссара Автобронетанкового управления, дивизионного комиссара Куликова

Инспектора кавалерии, командарма 2-го ранга Городовикова

Начальника Управления военно-технического снабжения, дивинженера Лебедева

Начальника Снабжения Красной Армии, корпусного комиссара Хрулева

Зам. начальника Управления ВВС комкора Гусева

Начальника Управления ПВО, комдива Полякова

Начальника Минометного управления, полковника Борисова

Пом. начальника 5 отдела Генерального штаба, комбрига Шкуренкова

Пом. начальника Химического управления, полковника Полянского

Начальника отдела Инженерного управления, полковника Нагорного"

Начальника Артиллерийского управления комдива Савченко

Рассмотрев систему и состояние химического вооружения Красной Армии на 1940 г., предлагает на утверждение Главного военного совета при сем прилагаемый проект постановления.

Приложение: проект постановления Главного военного совета на 12 листах.

Председатель комиссии Герой Советского Союза командарм ранга Штерн

Члены:

Начальник Химического управления Красной Армии комбриг Мельников

Военный комиссар Химического управления Красной Армии полковой комиссар Дмитриев

Начальник Автобронетанкового управления Красной Армии Герой Советского Союза командарм 2-го ранга Павлов

Военный комиссар Автобронетанкового управления Красной Армии дивизионный комиссар Куликов

Инспектор кавалерии Красной Армии командарм 2-го ранга Городовиков'

Начальник Управления военно-технического снабжения Красной Армии дивинженер Лебедев

Начальник Снабжения Красной Армии корпусной комиссар Хрулева

Зам. начальника Управления ВВС Красной Армии Муратов"

Начальник Управления ПВО Красной Армии комдив Поляков

Начальник Минометного управления Красной Армии полковник Борисов

Зам. начальника 5 отдела Генерального штаба Красной Армии комбриг Шкуренков

Пом. начальника Химического управления Красной Армии полковник Полянский

Начальника 2 отдела Инженерного управления Красной Армии полковник Нагорный

Начальника Артиллерийского управления Красной Армии комдив Савченко

Постановление Главного военного совета

1. Одобрить состоящие на вооружении (21 объект) и принять на вооружение Красной Армии (41 объект) средства военно-химического вооружения согласно приложению № 1.

2. Утвердить разработку новых опытных и проектируемых образцов химического вооружения согласно приложению № 2.

3. Констатировать наличие в Красной Армии опасной недооценки вероятности применения химических средств в будущей войне и, как следствие этого, слабую боевую подготовку войск Красной Армии в химическом отношении, недостаточное внимание принятию на вооружение и внедрению в производство химических средств вооружения.

4. Индивидуальные средства противохимической защиты войск.

а) Все части в 1940 г. перевооружаются противогазом БС МТ-4, который по своим качествам стоит выше имеющихся у нас иностранных образцов.

К 1 августа 1940 г. предъявить на утверждение Главного военного совета соответствующий образец противогаза меньшего габарита и веса, без снижения защитной мощности по сравнению с противогазом БС МТ-4.

Одновременно продолжать работу над увеличением защитной мощности противогаза.

б) Бумажные накидки для бойцов являются приемлемыми по своей защитной мощности, производственной базе, сырью и стоимости. Большим недостатком их является непрочность. Обязать Химическое] управление] в срочном порядке разработать и принять меры к внедрению в производство более прочных индивидуальных средств защиты от поливки на основе армированной бумаги (на нитяной основе). Отработать армейскую плащпалатку для защиты от СОВ, представив Главному военному совету образцы для принятия на вооружение к 1.8.40 г.

в) Импрегнированное обмундирование — одно из важных средств защиты бойца, не вышло за пределы опытных образцов. Надлежит продолжать с ним опыты, с учетом необходимости избежать повышения утомляемости бойца этим обмундированием.

Начальнику Химического] управления] Красной Армии совместно с начальником пехоты Красной Армии к 1.8.40 г. провести войсковые испытания и на их основе доложить Главному военному совету свои предложения по импрегнированному обмундированию.

г) Химическому управлению Красной Армии разработать защитную мазь от СОВ для людей и конского состава и доложить о рецептурах к 1.8.40 г. Главному военному совету.

д) Принятая в Красной Армии защитная одежда от ОВ по своей мощности удовлетворительна, но крупным ее недостатком является трудность пребывания в ней при боевой работе, значительный вес и значительная стоимость.

Химическому] управлению] добиться уменьшения веса защитной одежды, сохраняя прочность. Считать целесообразным вместо защитных комбинезонов иметь на снабжении защитные куртки и брюки. Образцы облегченной защитной одежды представить на утверждение Главного военного совета к 1.8.40 г.

5. Средства защиты коня.

Из средств защиты коня имеется два образца сухого конского противогаза:

а) КСПФ-1, передаваемый в 1940 г. на валовое производство.

б) КСП-6 — освоенный производством.

Защита ног коня и кожи отсутствует.

Основным образцом конского противогаза считать КСПФ-1, в дальнейшем работать над его усовершенствованием. Химическому] управлению] Красной Армии к 1.8.40 г. разработать и представить на утверждение Главного военного совета образец бумажных гетр для защиты ног коня.

В защите кожи коня ограничиться использованием конского противохимического пакета.

6. Коллективные средства защиты.

Увеличить мощность фильтровентиляционных установок с производительностью до 300 куб. метров/час, с мощностью до суток, не увеличивая габарита установки. Разработать предфильтры для защиты от пыли и улучшить приборы предупреждения (индикация).

7. Средства дегазации.

а) Форсировать освоение промышленностью гипохлорита кальция и его солей, как основного дегазатора для дегазации местности. Расширить производственную базу жидких дегазаторов.

б) Дегазационные машины и приборы для дегазации вооружения и матчасти (АДМ, КДП, РДП) по своей конструкции и мощности отвечают своему назначению. Увеличить их производство до полного обеспечения армии.

Для частичной дегазации вооружения и материальной части совместно с заинтересованными Управлениями (АБТУ, АУ и др.) разработать в 1940 г. образец индивидуального дегазационного пакета и к 1.8.40 г. доложить Главному военному совету.

8. Средства хим. нападения.

а) Самым энергичным образом продолжать работу по поискам новых ОВ, расширить производственную базу по люизиту и перейти к производству в Красной Армии иприта на крекинг-газе.

Отмечая недооценку и полную недостаточность средств газо-волнового нападения, обязать Хим[ическое] управление] отработать и представить к 1.8.40 г. на утверждение Главного военного совета образцы приборов (тары, баллонов, газометов, и др. аппаратуры) для целей газопуска.

Также особо срочно отработать применение туманов из СОВ.

б) Разработанный образец хим. прицепки передать на валовое производство.

Хим. прицепками вооружить линейные танковые части. В танковой бригаде иметь одну роту, вооруженную хим. прицепками.

в) Огнеметный огонь и маскирующий нейтральный дым, как не являющиеся боевыми химическими веществами, не считать средствами химической войны.

Огнеметание и маскирующий нейтральный дым должны найти самое широкое применение в действиях Красной Армии.

В целях более широкого применения огнеметания необходимо: а) разработать съемный огнеметный прибор, монтируемый на любой танк по мере надобности; б) на танках сделать приспособления для съемных огнеметных приборов.

Разработку приспособлений и приборов возложить на АБТУ Красной Армии.

г) Химическому управлению Красной Армии совместно с начальником пехоты Красной Армии разработать ранцевые огнеметы и к 1.8.40 г. доложить Главному военному совету.

9. Химические минометные батальоны переименовать в минометные батальоны и передать их из ведения Химического управления общевойсковому командованию. Считать необходимым перевооружить в 1940 г. все минометные батальоны минометами калибра 107 и 120-мм, принятыми на вооружение Красной Армии, имея в виду в дальнейшем вооружить эти батальоны, как армейское средство усиления, минометами более крупных калибров.

Для минометов 82-мм, 107-мм и 120-мм, а также для более крупных калибров иметь в боекомплекте химические мины.

Минометному управлению и ХИМУ не позднее 1.7.40 г. представить на утверждение Главного военного совета образцы этих мин.

10. Обязать Химическое управление Красной Армии отработать ручные химические гранаты и образцы доложить на утверждение Главного военного совета к 15.VI.40 г.

11. Все самолеты И-16 дооборудовать выливными авиационными приборами (ВАПами).

12. Главному управлению авиационного снабжения Красной Армии провести опыты с авиахимбомбами из сталистого чугуна и к 1.7.40 г. о результатах доложить Главному военному совету.

13. В производстве и накоплении химических и осколочно-химических снарядов, мин и авиахимбомб принять следующий порядок:

а) В мирное время для химических выстрелов изготовлять только корпуса, из них залитые отравляющим веществом иметь по снарядам и минам не более 5 %, по авиахимбомбам 10 %, на случай возникновения необходимости срочного применения. Остальные корпуса хранить в неснаряженном виде при снаряжательных химических заводах.

б) Для обеспечения возможной необходимости массового применения в военное время подготовить в мирное время достаточную производственную базу по корпусам химических снарядов, мин и бомб и снаряжение их.

в) В отдаленных округах иметь запасы ОВ и оболочек и предусмотреть снаряжение их на месте.

г) Генеральному штабу Красной Армии к 1.6.40 г. специально доложить Главному военному совету план практических мероприятий по срочному осуществлению этого решения.

14. Генеральному штабу Красной Армии установить процентное соотношение снаряжения СОВ и НОВ артхимснарядов, хим. бомб и авиахимбомб.

15. Констатировать слабую работу разведывательных органов по добыванию сведений по состоянию средств химического вооружения, особенно по БХВ, в иностранных армиях. Разведывательному управлению Красной Армии считать одной из главных своих задач разведку рецептов новых ОВ.

16. Обязать начальника Химического управления Красной Армии наблюдать за состоянием и развитием химического вооружения авиации, артиллерии, минометных, автобронетанковых и других войск. Начальникам соответствующих центральных управлений разработку средств химического вооружения проводить согласованно с начальником Химического управления Красной Армии.

Председатель комиссии Главного военного совета Штерн

Члены:	Д. Павлов

Хрулев

Поляков

Лебедев 11.5.1940 г.

Нагорный

Шкуренное

Муратов

Савченко 11.5.40 г.

Мельников"

РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2687. Л. 105-109 об. Подлинник (21077).

11-12 мая и 15 мая 1940 г. прошли первые полигонные испытания (с начала выпуска КВ) на НИ полигоне АБТУ КА.  Танки КВ №У-4с «большой» башней и №У-7 с «малой» башней, вооруженный 76-мм пушкой (Л-11), из-за наличия большого количества дефектов прошли всего 77 и 113 км соответственно.

На обоих танках в результате неудовлетворительной работы системы охлаждения температура воды и масла доходила до 120°С, вызывая перегрев двигателя. Низкая эффективность работы воздухоочистителя привела к быстрому забиванию его пылью, пробуксовка главного сцепления к выходу его из строя. Особо отмечалось неудобное размещение системы вооружения и боеуклад- ки. Вызвала серьезные нарекания компоновка места механика-водителя. Отсутствие регулировки сиденья и неудачное расположение рычагов управления приводили к тому, что при движении танка с закрытыми люками механик-водитель упирался лицом в смотровой прибор.

Установка 152,4-мм гаубицы на танке КВ №У-4 повлекла за собой увеличение его боевой массы на 10 т. При низкой степени отработанности базового шасси это не могло не отразиться на его работоспособности. Кроме того, условия работы экипажа в боевом отделении танка, оснащенного 152,4-мм гаубицей с выстрелами раздельного заряжания (с массой бетонобойного и морского фугасного снарядов, соответственно, 40 и 51 кг) вызвали немало нареканий. По мнению специалистов полигона, требовалось кардинально пересмотреть конструкцию «большой» башни. В результате оба танка не прошли полигонных испытаний и были отправлены на завод для устранения дефектов (15767).

Армия:

11 мая 1940 расположенный на спорной территории монгольский пограничный пост был атакован маньчжурской кавалерией. Еще один бой между пограничными частями произошел 14 мая.

20 мая в бой вступили уже армейские части — стрелковый взвод из состава стрелково-пулеметного батальона 11-й танковой бригады и два эскадрона 6-й кавдивизии монгольской армии переправились на восточный берег реки Халхин-Гол. К вечеру следующего дня японско-маньчжурские части были вытеснены со спорной территории[249] в Маньчжурию.

К этому моменту подтянутые в район конфликта советско-монгольские части насчитывали около 2300 человек (из них 1257 монголов), 28 орудий, 13 танков и 39 бронемашин. Командовал ими прибывший из Улан-Батора полковник Ивенков.

Свой ход сделали и японцы. 27 мая против советско-монгольских частей был направлен отряд полковника Ямагато — 1618 японцев и 464 маньчжура, 7 орудий и 10 танков, — получивший приказ атаковать и уничтожить части противника на восточном берегу реки Халхин-Гол.

Как и советские, так и японские командиры практически ничего не знали о силах противника и его намерениях. В результате бои 28–29 мая можно сравнить с лобовым столкновением двух верблюжьих караванов — или, говоря военной терминологией: «советские и японские части действовали отдельными подразделениями, часто без связи между собой и вышестоящим командованием». В первой половине дня 28 мая японцам удалось потеснить стоявшие в центре части монгольской 6-й кавдивизии и занимавшую правый фланг роту стрелково-пулеметного батальона. К середине дня бой шел уже в 2–3 километрах от переправы через реку. Тяжелое положение изменилось только вечером, когда к месту сражения начали прибывать подразделения 149-го стрелкового полка. Однако контратака «с ходу» большого эффекта не дала — взаимодействие между частями было плохое. С наступлением же темноты управление потерялось окончательно — ночной бой части вели сами по себе.

Бои затихли к вечеру 29 мая. Полковник Ивенков отдал приказ об отходе на западный берег реки Халхин-Гол. Схожее указание получил и командовавший японским отрядом полковник Ямагато.

С точки зрения нашего интереса к танковым войскам РККА первый этап конфликта ничем особо не примечателен. Советской стороной в этих боях использовались легкие Т-37 и 5 огнеметных ХТ-26, японской — несколько малых танков типа 94 «ТК», по западной классификации скорее бывших пулеметными танкетками. Однако тот факт, что, по сути, «проигравшими» признали себя обе стороны, стоит отметить и запомнить (12624).

11 мая 1940 г. Проект постановления ГВС о системе химического вооружения (Датируется по препроводительной записке за № 0051/598038 ее от 11 мая 1940 г.: на имя народного комиссара обороны Союза ССР Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко: «При сем представляю на утверждение Главного военного совета акт химической подкомиссии Главного военного совета с проектом постановления по системе химического вооружения Химического управления Красной Армии. Подкомиссия также просмотрела артиллерийское и авиационное химическое вооружение и одобрила их, проекты постановлений по этим вопросам представляют соответствующие Управления. Приложение: Акт комиссии с материалом по химическому вооружению на 13 листах. Начальник Химического управления Красной Армии комбриг Мельников, военком Химического управления Красной Армии полковой комиссар Дмитриев». В авторской подписи фамилия дается как Нагарный)

Акт 9—10 мая 1940 г. химическая подкомиссия комиссии Главного военного совета под председательством командарма 2-го ранга Штерн в составе членов: Начальника Химического управления комбрига Мельникова Военного комиссара Химического управления, полкового комиссара Дмитриева

Начальника Автобронетанкового управления, командарма 2-го ранга Павлова

Комиссара Автобронетанкового управления, дивизионного комиссара Куликова

Инспектора кавалерии, командарма 2-го ранга Городовикова Начальника Управления военно-технического снабжения, дивинженера Лебедева

Начальника Снабжения Красной Армии, корпусного комиссара Лрулева Зам. начальника Управления ВВС комкора Гусева Начальника Управления ПВО, комдива Полякова Начальника Минометного управления, полковника Борисова Пом. начальника 5 отдела Генерального штаба, комбрига Шкуренкова Пом. начальника Химического управления, полковника Полянского Начальника отдела Инженерного управления, полковника Нагорного" Начальника Артиллерийского управления комдива Савченко

Рассмотрев систему и состояние химического вооружения Красной Армии на 1940 г., предлагает на утверждение Главного военного совета при сем прилагаемый проект постановления.

Приложение: проект постановления Главного военного совета на 12 листах.

Председатель комиссии Герой Советского Союза командарм ранга Штерн

Члены:

Начальник Химического управления Красной Армии

комбриг Мельников

Военный комиссар Химического управления Красной Армии полковой комиссар Дмитриев

Начальник Автобронетанкового управления Красной Армии Герой Советского Союза командарм 2-го ранга Павлов

Военный комиссар Автобронетанкового управления Красной Армии дивизионный комиссар Куликов

Инспектор кавалерии Красной Армии командарм 2-го ранга Городовиков"

Начальник Управления военно-технического снабжения Красной Армии дивинженер Лебедев

Начальник Снабжения Красной Армии корпусной комиссар Хрулева

Зам. начальника Управления ВВС Красной Армии Муратов"

Начальник Управления ПВО Красной Армии комдив Поляков

Начальник Минометного управления Красной Армии полковник Борисов"'

Зам. начальника 5 отдела Генерального штаба Красной Армии комбриг Шкуренков

Пом. начальника Химического управления Красной Армии полковник Полянский

Начальника 2 отдела Инженерного управления Красной Армии полковник Нагорный

Начальника Артиллерийского управления Красной Армии комдив Савченко

Постановление Главного военного совета'

1.  Одобрить состоящие на вооружении (21 объект) и принять на вооружение Красной Армии (41 объект) средства военно-химического вооружения согласно приложению № 1.

2. Утвердить разработку новых опытных и проектируемых образцов химического вооружения согласно приложению № 2.

3. Констатировать наличие в Красной Армии опасной недооценки вероятности применения химических средств в будущей войне и, как следствие этого, слабую боевую подготовку войск Красной Армии в химическом отношении, недостаточное внимание принятию на вооружение и внедрению в производство химических средств вооружения.

4. Индивидуальные средства противохимической защиты войск.

а) Все части в 1940 г. перевооружаются противогазом БС МТ-4, который по своим качествам стоит выше имеющихся у нас иностранных образцов.

К 1 августа 1940 г. предъявить на утверждение Главного военного совета соответствующий образец противогаза меньшего габарита и веса, без снижения защитной мощности по сравнению с противогазом БС МТ-4.

Одновременно продолжать работу над увеличением защитной мощности противогаза.

б)  Бумажные накидки для бойцов являются приемлемыми по своей защитной мощности, производственной базе, сырью и стоимости. Большим недостатком их является непрочность. Обязать Хим[ическое] управление] в срочном порядке разработать и принять меры к внедрению в производство более прочных индивидуальных средств защиты от поливки на основе армированной бумаги (на нитяной основе). Отработать армейскую плащпалатку для защиты от СОВ, представив Главному военному совету образцы для принятия на вооружение к 1.8.40 г.

в) Импрегнированное обмундирование — одно из важных средств защиты бойца, не вышло за пределы опытных образцов. Надлежит продолжать с ним опыты, с учетом необходимости избежать повышения утомляемости бойца этим обмундированием.

Начальнику Хим[ического] управления] Красной Армии совместно с начальником пехоты Красной Армии к 1.8.40 г. провести войсковые испытания и на их основе доложить Главному военному совету свои предложения по импрегнированному обмундированию.

г) Химическому управлению Красной Армии разработать защитную мазь от СОВ для людей и конского состава и доложить о рецептурах к 1.8.40 г. Главному военному совету.

д) Принятая в Красной Армии защитная одежда от OB по своей мощности удовлетворительна, но крупным ее недостатком является трудность пребывания в ней при боевой работе, значительный вес и значительная стоимость. Химическому] управлению] добиться уменьшения веса защитной одежды, сохраняя прочность. Считать целесообразным вместо защитных комбинезонов иметь на снабжении защитные куртки и брюки. Образцы облегченной защитной одежды представить на утверждение Главного военного совета к 1.8.40 г.

5.  Средства защиты коня.

Из средств защиты коня имеется два образца сухого конского противогаза:

а) КСПФ-1, передаваемый в 1940 г. на валовое производство.

б) КСП-6 — освоенный производством. Защита ног коня и кожи отсутствует.

Основным образцом конского противогаза считать КСПФ-1, в дальнейшем работать над его усовершенствованием. Хим[ическому] управлению] Красной Армии к 1.8.40 г. разработать и представить на утверждение Главного военного совета образец бумажных гетр для защиты ног коня.

В защите кожи коня ограничиться использованием конского противохимического пакета.

6. Коллективные средства защиты.

Увеличить мощность фильтровентиляционных установок с производительностью до 300 куб. метров/час, с мощностью до суток, не увеличивая габарита установки. Разработать предфильтры для защиты от пыли и улучшить приборы предупреждения (индикация).

7.  Средства дегазации.

а) Форсировать освоение промышленностью гипохлорита кальция и его солей, как основного дегазатора для дегазации местности. Расширить производственную базу жидких дегазаторов.

б) Дегазационные машины и приборы для дегазации вооружения и матчасти (АДМ, КДП, РДП) по своей конструкции и мощности отвечают своему назначению. Увеличить их производство до полного обеспечения армии.

Для частичной дегазации вооружения и материальной части совместно с заинтересованными Управлениями (АБТУ, АУ и др.) разработать в 1940 г. образец индивидуального дегазационного пакета и к 1.8.40 г. доложить Главному военному совету.

8.  Средства хим. нападения.

а) Самым энергичным образом продолжать работу по поискам новых OB, расширить производственную базу по люизиту и перейти к производству в Красной Армии иприта на крекинг-газе.

Отмечая недооценку и полную недостаточность средств газо-волнового нападения, обязать Хим[ическое] управление] отработать и представить к 1.8.40 г. на утверждение Главного военного совета образцы приборов (тары, баллонов, газометов, и др. аппаратуры) для целей газопуска.

Также особо срочно отработать применение туманов из СОВ.

б) Разработанный образец хим. прицепки передать на валовое производство. Хим. прицепками вооружить линейные танковые части. В танковой бригаде иметь одну роту, вооруженную хим. прицепками.

в) Огнеметный огонь и маскирующий нейтральный дым, как не являющиеся боевыми химическими веществами, не считать средствами химической войны.

Огнеметание и маскирующий нейтральный дым должны найти самое широкое применение в действиях Красной Армии.

В целях более широкого применения огнеметания необходимо: а) разработать съемный огнеметный прибор, монтируемый на любой танк по мере надобности; б) на танках сделать приспособления для съемных огнеметных приборов.

Разработку приспособлений и приборов возложить на АБТУ Красной Армии.

г) Химическому управлению Красной Армии совместно с начальником пехоты Красной Армии разработать ранцевые огнеметы и к 1.8.40 г. доложить Главному военному совету.

9. Химические минометные батальоны переименовать в минометные батальоны и передать их из ведения Химического управления общевойсковому командованию. Считать необходимым перевооружить в 1940 г. все минометные батальоны минометами калибра 107 и 120-мм, принятыми на вооружение Красной Армии, имея в виду в дальнейшем вооружить эти батальоны, как армейское средство усиления, минометами более крупных калибров.

Для минометов 82-мм, 107-мм и 120-мм, а также для более крупных калибров иметь в боекомплекте химические мины.

Минометному управлению и ХИМУ не позднее 1.7.40 г. представить на утверждение Главного военного совета образцы этих мин.

10. Обязать Химическое управление Красной Армии отработать ручные химические гранаты и образцы доложить на утверждение Главного военного совета к 15.VI.40 г.

11. Все самолеты И-16 дооборудовать выливными авиационными приборами (ВАПами).

12. Главному управлению авиационного снабжения Красной Армии провести опыты с авиахимбомбами из сталистого чугуна и к 1.7.40 г. о результатах доложить Главному военному совету.

13.  В производстве и накоплении химических и осколочно-химических снарядов, мин и авиахимбомб принять следующий порядок:

а) В мирное время для химических выстрелов изготовлять только корпуса, из них залитые отравляющим веществом иметь по снарядам и минам не более 5 %, по авиахимбомбам 10 %, на случай возникновения необходимости срочного применения. Остальные корпуса хранить в неснаряженном виде при снаряжательных химических заводах.

б) Для обеспечения возможной необходимости массового применения в военное время подготовить в мирное время достаточную производственную базу по корпусам химических снарядов, мин и бомб и снаряжение их.

в)  В отдаленных округах иметь запасы OB и оболочек и предусмотреть снаряжение их на месте.

г)  Генеральному штабу Красной Армии к 1.6.40 г. специально доложить Главному военному совету план практических мероприятий по срочному осуществлению этого решения.

14. Генеральному штабу Красной Армии установить процентное соотношение снаряжения СОВ и НОВ артхимснарядов, хим. бомб и авиахимбомб.

15. Констатировать слабую работу разведывательных органов по добыванию сведений по состоянию средств химического вооружения, особенно по БХВ, в иностранных армиях. Разведывательному управлению Красной Армии считать одной из главных своих задач разведку рецептов новых OB.

16. Обязать начальника Химического управления Красной Армии наблюдать за состоянием и развитием химического вооружения авиации, артиллерии, минометных, автобронетанковых и других войск. Начальникам соответствующих центральных управлений разработку средств химического вооружения проводить согласованно с начальником Химического управления Красной Армии*.

Председатель комиссии Главного военного совета Штерн Члены:

Д. Павлов

Хрулев

Поляков

Лебедев 11.5.1940 г.

Нагорный

Шкуренков

Муратов

Савченко 11.5.40 г.

Мельников"

РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2687. Л. 105-109 об. Подлинник (11773).

11 мая 1940 г. Предложения по докладу начальника Управления снабжения горючим комдива т. Котова"

1. Положение с выработкой нефтепромышленного высокооктанового авиагорючего продолжает оставаться неудовлетворительным. Современные авиационные моторы требуют горючее с октановым числом 95. Моторы, запроектированные к выпуску в 1941 г., будут требовать горючее с октановым числом 100. Нефтяная промышленность производит лишь 300 тонн в месяц авиабензина марки Б-95 (с Зсм3ТЭСа), что не обеспечивает накопления необходимых запасов.

Постановление Правительства по развитию производства высокооктановых авиатоплив (№ 304сс 1939 г.) Наркомнефтью не выполнено.

2.  Наркомнефть не поставляет в достаточном количестве для Красной Армии танкового крекинг-бензина (КБ-70), что приводило к напряженному положению обеспечения операций в Финляндии.

Просить Правительство об увеличении производства бензина КБ-70 в соответствии с потребностью Красной Армии.

3. Особенно остро стоит вопрос с производством селективных авиамасел, которые на сегодняшний день являются основным видом масел, годным для применения на современных авиадвигателях. Потребности Красной Армии удовлетворяются лишь на 60—70% за счет выработки маломощных, технически несовершенных установок (Владимирский завод в Москве и завод им. Менделеева в Ярославле). Мощный завод авиамасел № 3 в Грозном до сих пор не введен в строй, несмотря на ряд решений Правительства, что не дает возможности накопить необходимое количество авиамасел на военное время.

4.  Производство газогенераторного топлива (древесные чурки, уголь, торф, соломенные брикеты и т. п.) до сих пор не налажено, что тормозит внедрение в эксплуатацию газогенераторных машин, как в народном хозяйстве, так и в РККА.

В целях всемерной экономии жидкого горючего и получения дополнительных ресурсов его для боевых машин просить Правительство об организации производства газогенераторного топлива в размерах удовлетворяющих нужды народного хозяйства и РККА.

В УСГ Красной Армии организовать отделение по газогенераторному топливу.

5. В связи с предстоящим широким внедрением в течение ближайших 2— 3 лет дизельмоторов для танковых войск, дающих значительную экономию в потреблении светлых горючих, просить Правительство форсировать производство дизельного топлива для удовлетворения растущей текущей потребности и накопления необходимых запасов на военное время.

6. Для проверки качества авиатоплива Красной Армии — во всех военных округах (окружных лабораторий ГСМ) установить двигатели ВОКЕШ для определения октановых чисел горючего, для чего УСГ КА возбудить ходатайство о закупке заграницей не менее 15 двигателей ВОКЕШ. Просить Правительство обязать НКАП или Наркомсредмаш до конца 1940 г. освоить промышленное производство двигателей типа ВОКЕШ.

7.  Для ведения научно-испытательной, опытной работы и контроля за качественной стороной производства авиатоплив и авиамасел в стране создать военный научно-испытательный институт ГСМ.

8.  ВВС Красной Армии, АБТУ совместно с ГУАС КА и УСГ КА установить жесткие нормы расхода смазочных масел, имея в виду сокращение норм расхода масел, доведя их до 4,5—5% от расхода горючего.

9. Обязать УСГ КА совместно с АБТУ и ГУАС КА организовать в 1940 г. сбор и регенерацию отработанных масел, для чего закупить в Наркомнефти не менее 70 штук регенерационных установок.

С целью внедрения новейших образцов заграничной техники по регенерации отработанных масел — разрешить УСГ КА закупить за границей 2 установки по регенерации'.

10.  Тара, заправочная и мерная посуда. Оставить на вооружении Красной Армии:

Цистерны 15, 17, 25, и 50 м3, контейнеры КП-2, бочки оцинкованные и железные емкостью 250 литров, бидоны бензиновые и масляные емкостью в 20 и 10 литров, воронки, ведра мерные, водомаслогрейки Гончарова.

а) Контейнеры КЦ-6 ввиду их ограниченного применения, громоздкости, малой емкости снять с производства в 1940 г., заменив их в плане заказов цистернами 15—17м3.

б) Ходатайствовать перед Правительством о переводе заказа НКО (цистерны, бочки, бидоны, контейнеры КП-2, водомаслогрейки Гончарова) из балансовой продукции в разряд военных текущих заказов «ВТЗ». Восстановить производство контейнеров КП-2 емкостью 1,2 т на Мордовщинском заводе.

11. Средства заправки и перекачки и транспортировки ГСМ.

Оставить на вооружении Красной Армии:

Бензоперекачечные станции ГАЗ-АА с насосом ЦД-10 и 4АД-90, бензомотопомпы Л-6/2, ручные бензиновые и маслораздаточные насосы, коллектора (трубопровод) дл. 1,5 км, бензозаправщики и автоцистерны на шасси ЗИС-5, водомаслозаправщики на шасси ЗИС-6, бензостойкие тиоколовые шланги, раздаточные краны «OK».

Отметить резкий недостаток средств транспортировки и заправки горючего, что создает трудности в подаче горюче-смазочных материалов от станций снабжения до войсковых частей и приводит к большим потерям горючего.

На I.IV.40 г. обеспеченность РККА в %% составляет:

автоцистернами                                  на 32

водомаслозаправщиками                 на 32

бензомотопомпами Л-6/2                на 39

бензоперекачечными станциями  на 54

ручными насосами                             на 23

Для коренного улучшения создавшегося положения необходимо расширять производство средств транспортировки и заправки горючего, для чего:

а)  ходатайствовать перед Правительством о расширении производства ручных бензиновых насосов на заводах: «Красный Факел», «Знамя Труда», «Красная Звезда» и восстановлении производства ручных бензиновых насосов на заводе «Красный Октябрь» Наркомата автотранспорта РСФСР, с переводом их из балансовой продукции в разряд военных текущих заказов «ВТЗ»;

б) ручные бензиновые насосы с 1941 г. передать в номенклатуру заготовок УСГ КА, изъяв фонды на них из ИУ и КЭУ КА;

в) ходатайствовать перед Правительством о расширении баз производства бензоперекачечных станций типа ЦД-10 на заводах: № 5 Главтекстильмаша, Московском заводе автопожарных машин, бензозаправщиков и автоцистерн на заводах «Промет» и заводе им. Медведева;

г)  просить Правительство о восстановлении производства бензозаправщиков, автоцистерн, водомаслозаправщиков на заводах: Подольском, Мордовщинском и «Январское Восстание», и окончании освоения Новоторжского завода в течение III квартала 1940 г., обратив его целиком на производство автоцистерн для НКО (УСГ КА) в 1941 г.;

д) просить Правительство о выделении специальной производственной базы для изготовления бензоцистерн на прицепе, с годовой мощностью до 2000 шт.;

е) ввести на вооружение армейскую авторемонтную мастерскую по типу «Б» для ремонта вооружения службы снабжения горючим;

ж)разрешить закупить за границей:

— бензомаслоперекачечный агрегат, смонтированный на автомашине и работающий от двигателя автомашины — 1 шт.;

—  бензомасломотопомпу, смонтированную на прицепе автомашины и работающую от индивидуального двигателя внутрен. сгорания — 1 шт.;

— автоцистерну емк[остью] 8 тонн с механическим (от двигателя машины) и ручным насосами — 1 шт.;

— бензоморозостойкий шланг (гибкий неметаллический) — 100 м;

— металлический гибкий шланг — 100 м;

— маслосчетчик повышенной точности — 2 шт.;

— бензосчетчики — 2 шт.;

—стационарную заправочную бензоколонку для стационарных складов ГСМ-1 шт.:

—  передвижную заправочную бензоколонку для головных складов ГСМ - 1 шт.

— раздаточный кран автоматический — 2 шт.

12. Учитывая возросшее значение снабжения войск горючим, также оперативность и сложность его, считать необходимым выделить из системы ВТС КА службу снабжения горючим, подчинив ее народному комиссару обороны и военным советам округов и армий.

13.  В связи с возросшими потребностями в горючем и его многосортности считать необходимым иметь начальников снабжения горючим в стрелковых и кавалерийских корпусах и дивизиях мотомеханизированных и авиационных соединениях и частях и артиллерийских полках РГК на мехтяге.

14.  Ввести во все действующие штаты полевых управлений ОСГ армий штат №02/23.

15.  Армейские средства подвоза горючего (автобаты, автороты) подчинить во всех отношениях начальникам ОСГ армий и фронтов.

16.  В мирное время содержать кадры головных складов — начальника склада и начальника механизации, на которых возложить разработку мобплана склада, контроль за припиской и изучением личного состава, контроль за сохранением техники склада и проведение учебных сборов.

17.  Формирование ремонтно-восстановительных отрядов по восстановлению складов исключить из схемы развертывания, возлагаемое на НКНП.

18.  Сформировать центральные и окружные (армейские) мастерские по ремонту и восстановлению имущества службы снабжения горючим.

19.  Ввести в штаты УСГ КА отдел и в штаты ОСГ округов (армий) отделения по ремонту и эксплуатации техники службы снабжения горючим.

20. Снабжение горючим в военное время производить по схеме центр — фронт через распределительные станции фронта, фронт — армия через распределительные станции армии.

21. В мирное время УСГ КА, с утверждением Генштаба, установить ориентировочные пункты фронтовых и армейских распредстанций, соответственно оборудованных емкостями под горючее, хранилищами под тарные масла и материальными складами, имеющих достаточное количество обгонных путей и тупиков.

22. В целях создания маневренных запасов горючего в распоряжении фронтового командования, построить склады горючего емкостью до 25 000 тонн.

23. Просить Правительство обязать НКПС предусмотреть увеличение парка ж.д. цистерн, а также цистерн термических и малых с нижним сливом до размеров необходимых для обеспечения потребностей в военное время.

24. С началом военных операций придавать в распоряжение ОСГ фронтов по 20 шт. большегрузных цистерн для организации ж. д. «вертушек».

25. Довести емкость головного склада до 800 т, соответственно увеличив штат склада, имея в виду его круглосуточную работу.

26. Поручить Генеральному штабу КА произвести проверку мобилизационной готовности нефтяной промышленности.

27. Просить Комитет Обороны пересмотреть дислокацию количество и сортность запасов горючего УТР в соответствии с планами Генерального штаба КА.

28. Генштабу Красной Армии установить план хранения мобзапасов ГСМ по сортам по каждому складу к 1 июля 1940 г., избегая, по возможности, многосортности на отдельных складах.

29. Дислокацию и емкости подлежащие строительству гражданских нефтебаз устанавливать согласно требованиям Генштаба.

30. Считать необходимым, начиная с 1940 г. строить базисные склады для МЗ емкостью не ниже 2000 тонн.

31.  В плане строительства 1941 г. предусмотреть в первую очередь расширение уже существующих и строящихся сейчас мелких складов.

32. Для развертывания в военное время складов горючего временного упрощенного типа по 500 т каждый заготовить их типовые комплекты в количестве и по дислокации определяемой ГШ КА.

33. В районах вероятных фронтов, обязать Главнефтесбыт построить разливочные масла, определив пункты и производительность их по заданию Генштаба Красной Армии.

34. В мирное время существующие нефтебазы Главнефтесбыта подготовить к требованиям эксплуатации во время войны.

35. Просить Правительство обязать Наркомат автомобильного транспорта РСФСР построить раздаточные бензоколонки на шоссейных и грунтовых дорогах по указанию Генштаба КА.

36. В целях удешевления и сокращения сроков строительства, начиная с 1941 г., центральные и фронтовые базы горючего строить большой емкостью, надземного типа и с развитием ж. д. путей*.

Локтионов 11.5.40. Котов 11.5.40 г." РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2687. Л. 119-125. Подлинник (11773).

11 мая 1940 г. № 0/1105 Предложения начальника Управления ПВО РККА комдива Я. К. Полякова о подготовке войск к противовоздушной обороне

Командарму 2-го ранга т. Грендалю

Прошу Комиссию рассмотреть вопрос о подготовке войск к противовоздушной обороны, так как до сего времени при подготовке бойца, подразделения, части и соединения этому вопросу не уделяется должного внимания.

Боевые действия в Финляндии показали, что наши войска по мероприятиям ПВО совершенно не подготовлены, последнее может привести к тяжелым последствиям.

Считаю крайне необходимым дать указания войскам при всех тактических выходах в поле, начиная от одиночного обучения бойца и кончая учениями и маневрами соединений, и тыловым органам по серьезному отрабатывать мероприятия ПВО, как то:

а) расчленение, маскировку, светомаскировку, организацию противопожарной, медико-санитарной и ветеринарной защиты;

б) организацию войсковой службы ВНОС и оповещения войск и тыловых учреждений;

в) использование ружейно-пулеметного огня против штурмующих и пикирующих самолетов и тактически грамотному использованию зенитной артиллерии;

г) умению опознать свои самолеты;

д) умению занизить своим самолетам авиабоевой порядок*.

На всех проводимых учениях обязательно выделять самолеты нападения, которые имитировали бы пулеметный обстрел, бомбежку и поливку отравляющими веществами, как войск, так и их органов управления и тыловых учреждений.

Каждый боец и командир обязан знать и всегда применять мероприятия ПВО.

Начальник управления ПВО Красной Армии

комдив Поляков

Ф. 34891. Оп. 1. Д. 12. Л. 132-132 об. Подлинник (11773).

Жизнь и внутренняя политика:

11 мая 1940 было открытое письмо Троцкого. Прямой призыв к вооруженному восстанию и физическому устранению "Сталина и его камарильи". Пора точить ледоруб, подумал Сталин. У Троцкого 4-й Интернационал с представителями от 11 стран. К тому времени документы «оппозиции Троцкого» издавались на 15 языках, на нее работали 32 печатных издания в 16 странах. А в СССР вовсю действовало неслабое троцкистское подполье, состоявшее не из прекраснодушных болтунов, а большей частью из людей решительных, с большим опытом по части кровопролития. Троцкий сотрудничал с немцами, англичанами и американцами. Кроме того, он лично передал сотруднику американского консульства в Мехико список мексиканских изданий, политических деятелей, профсоюзных активистов и государственных служащих, связанных с компартией сталинской ориентации, а также список известных Троцкому советских агентов в Мексике. Всего пять дней спустя секретарь Троцкого передал в консульство новую записку, в которой подробно освещалась деятельность в Мексике нью-йоркского резидента НКВД Энрике Мартинеса Рики. Троцкий готовил еще один список советских агентов, действующих в Мексике, США и Франции (который янки получили уже после его смерти). Как его не мочить? Всенепременно валить. "Троцкий,  или как вы  его именуете  в  ваших делах, "Старик", должен быть устранен в течение  года, прежде  чем  разразится неминуемая война. Без устранения Троцкого,  как  показывает  испанский  опыт,  мы  не  можем  быть уверены,  в  случае нападения империалистов на  Советский Союз,  в поддержке наших союзников по международному коммунистическому движению. Им будет очень трудно  выполнить  свой  интернациональный  долг  по   дестабилизации  тылов противника, развернуть партизанскую войну". Такие слова сказал Сталин Берии и Судоплатову (12629).

11 мая в 1940 году Л.Троцкий опубликовал «Письмо советским рабочим» (14888).

За рубежом:

11 мая 1940 Боинг представил военным эскизный проект бомбардировщика "Модель 345" - прообраза В-29 (1051,11).

11–12 мая (ночь) 1940 британские бомбардировщики препятствуют передвижению войск германской армии - 37 Хэндли Пейдж Хэмпденс и Армстронг Уитворт Уитли бомбят автомобильные и железнодорожные узлы возле Менхенгладбаха. Три британских бомбардировщика потеряны (20795).

11 мая в 1940 году после массированных бомбовых ударов немцев в голландской авиации остается всего 12 самолетов (14888).

11 мая 1940 голландскими войсками сорвана попытка немецких десантников захватить в Гааге королеву Нидерландов Вильгельмину (4962).

11 мая в 1940 году подразделения 1-го немецкого парашютного полка вынудили капитулировать гарнизон бельгийского форта Эбен-Эмаель; потери немцев, участвовавших в штурме: 6 чел. убитыми и 15 ранеными, потери бельгийцев: 23 чел. убито и 59 ранено (14888).

11 мая в 1940 году английские войска оккупировали голландские острова Кюрасао и Аруба в Вест-Индии и установили свой протекторат над этими территориями (14888).

11 мая 1940 подразделения 1-го немецкого парашютного полка вынудили капитулировать гарнизон бельгийского форта Эбен-Эмаель; потери немцев, участвовавших в штурме: 6 чел. убитыми и 15 ранеными, потери бельгийцев: 23 чел. убито и 59 ранено (4963 ).

May 11th, 1940: In the West, German troops occupy the Duchy of Luxemburg. A glider-borne parachute detachment of 1.Fallschirmjager-Rgt. led by Hptm. Koch and Lt. Witzig capture the "impregnable" Belgian border fortress of Eben-Emael (3819).

11 мая 1940 немецкие войска оккупировали герцогство Люксембург. Планерно-парашютное подразделение 1 парашютного полка под командованием п Коха и л Витцига захватило непреступную крепость Эбен Эмануэль на бельгийской границе (3819).

11 мая 1940 части 7-й французской армии заняли голландский город Бреда (4963 ).

11 мая 1940 английские войска оккупировали голландские острова Кюрасао и Аруба в Вест-Индии (4962).

11 мая в 1940 году правительство Швейцарии объявило о начале всеобщей мобилизации (14888).

Авиапромышленность:

12 мая 1940 на ББ-22 с М-105 была достигнута скорость 574 км/час (2483,51).

12 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-2 был выполнен полет на определение температурных режимов ВМГ. Не выполнили задание. Потом до 7 июня ремонтировали (2988).

С 12 мая по 3 июня 1940 И-200-2 был на ремонте в связи с поломкой крыльчатки нагнетателя, однако из-за неполадок с новым мотором испытания смогли продолжить только 11 июня 1940 (3481).

12 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 был выполнен контрольный полет на новом моторе и полет на определение границ высотности (11 и 12 по счету) (2988).

12 мая 1940 в полете на замер температур воды и масла на И-200-2 разрушилась крыльчатка ПЦН, осколки нашли даже в кабине. Нагнетатель заменили к 3 июня, но мотор не заработал, и самолет начал летать только через неделю. Хотя доводка мотоустановки была еще далека до завершения, 24 мая Екатов "привез" на И-200-1 рекорд - 648 км/ч в горизонтальном полете, и это без форсажа! (11938).

12 мая 1940 вышло постановление КО N 200сс о ТБ-7 (АНТ-42) (1000,3).

По другим данным это постановление называлось "Об организации производства авиамоторов М-30 и М-40 в 1940-1941" (1296,7):

"КО постановляет:

1. Организовать в 1940 производство моторов М-40 на Харьковском Тракторном заводе в кооперации с заводом 75 Наркомсредмаша и Кировским заводом Наркомтяжмаша (г. Ленинград) (1296,7).

...

9. Обязать НКАП:

а) изменить профиль новостроящегося авиамоторного завода N 338 (Уфа) с мотора М-88 на мотор М-40 (1296,7).

По третьим данным постановление говорило и о самолете ДБ-240, который д.б. построен и сдан на гос. испытания, согласно постановлению к 1 октября 1940 (2090,166).

Да, в постановлении упоминались ТБ-7 4хМ-40 и ТБ-7 4М-30, а также ДБ-240 с 2М-30 (1296,13).

12 мая 1940 на заводские испытания был передан МДР-6 2М-63 (2090,133) и в тот же день машина выполнила первый полет (2090,184). Заводские испытания шли до 5 июня 1940 (2090,232).

12 мая 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 200сс "Об организации производства авиамоторов М-30 и М-40 в 1940-1941 гг." с приложениями (21899).

12 мая 1940 года вышло постановление КО № 200сс

Заводу № 82.

Изготовить мотор М-30.

Взлетная мощность 1500 л.с.

Номинальная мощность 1250 л.с. на высоте 6000 м.

100-часовые гос. испытания в августе 1940 года.

Организовать в 1940 году производство моторов М-40 на Харьковском тракторном заводе в кооперации с заводом № 75 НКСМ и Кировском заводе НКТП (4048, 4).

12 мая 1940 года вышло постановление № 200сс КО Об организации производства авиамоторов М-30 и М-40 в 1940-41 г.г.

КО постановляет:

Организовать в 1940 году производство моторов М-40 на Харьковском тракторном заводе в кооперации с заводом № 75 Наркомсредмаша и Кировском заводе Наркомтяжмаша (Ленинград), а также моторов М-30 на заводе № 82 Наркомавиапрома.

Установить на 1940 и 1941 г.г. следующую программу и производственные мощности из расчета двухсменной работы по выпуску моторов М-40 и М-30:

Заводу № 75 – в кооперации с ХТЗ (НКСМ) по мотору М-40 программу 1940 года – 50 штук; построить при ХТЗ механо-сборочный цех, которому определить в кооперации с заводом № 75 программу 1941 года – 1500 штук, а мощность на 1 апреля 1941 года – 2000 штук.

Кировскому заводу Наркомтяжмаша – по мотору М-40 программу 1940 года – 50 штук, программу 1941 года – 1500 штук, мощность на 1 апреля 1941 года – 2000 штук;

Заводу № 82 Наркомавиапрома – по мотору М-30 программу 1940 года – 50 штук, программу 1941 года – 600 штук и мощность на 1 апреля 1941 года – 1000 штук.

Обязать Наркомавиапром – Шахурина А.И. обеспечить установку моторов М-30 и М-40 производства Наркомавиапрома М-40 на самолеты ТБ-7 и М-30 на самолеты ТБ-7 и ДБ-240, а также проведение их заводских испытаний и предъявление на госиспытания этих самолетов в следующие сроки:

ТБ7 с 4М-40 – к 1 сентября 1940 года

ТБ7 с 4М-30 – к 15 декабря 1940 года

ДБ-240 с 2М-30 – к 1 октября 1940 года

Обязать Наркомавиапром завод № 82 изготовить новый мотор М-30 со следующими тактико-техническими данными:

взлетная мощность – 1500 л.с.

номинальная мощность – 1250 л.с.

расчетная высота – 6000 м

и провести его испытание в следующие сроки:

а) два первых мотора М-30 поставить на заводские испытания в мае 1940 года;

б) довести ресурс работы мотора М-30 до 100 часов и провести его госиспытания в августе 1940 года.

………………………………………..(7595, 59-65).

12 мая 1940 г. заводу № 82 была определена предварительная программа выпуска: 1940 г. — 50 моторов, 1941 г. — 600, а в перспективе — 1000 авиадизелей в год. Однако уже 23 июня 1940 г. было решено, что столь мощный (а значит, большой) завод в Москве уместить будет затруднительно, поэтому перспективную мощность предприятия было решено ограничить цифрой 200 моторов в год (ГА РФ. Ф. 8007. On 1. Д. 25. Л. 167). Впрочем, на 19 сентября 1940 г. еще ни один новый цех этого предприятия не был введён в эксплуатацию (ГА РФ. Ф. 8007. On 1. Д. 25. Л. 104.), поэтому запланированный дефицит авиадизелей не должен вызывать удивления (12011).

Другие оборонные отрасли:

С 12 по 15 мая 1940 г. опытная система механического сервоуправления была смонтирована на машину №311 -18-3 (опытный «Танк №2») и прошла испытания За время испытаний танк прошел 278 км по песочным и грунтовым дорогам. Управляли машиной опытные водители цеха 530 И.Г. Битен- ский и Н.Ф. Носик. Ниже приведем результаты, полученные в ходе испытаний, и выводы, отраженные в Aктe №013 от 15 мая 1940 г.:

В результате испытаний заметных дефектов в работе механического сервоуправления не наблюдалось. По мнению всех участников испытаний, которые непосредственно управляли машиной, и в частности, опытных водителей спецмашин, предлагаемая конструкция механического сервопривода на маш. А-34, не требует особого навыка (или выучки) для пользования им при управлении машиной, не вызывает заметной усталости в процессе вождения, не требует особых регулировок и сложного ухода. Замеры усилий, прилагаемых к рычагам борт, фрикционов, с помощью динамометра, при разворотах машины на

360°, на 1 и 2-й передачах, на сухом грунте и песке, дали следующие результаты:

1.На сухом грунте :

а)На 1-й передаче на месте - 18-24 кгр (разворот на 360°)

б)На 2-й передаче с минимальным радиусом - 16-22 кгр (разворот на 360°)

2.На неглубоком песке:

а)На 1-й передаче на месте - 18-30 кгр (разворот на 360°)

б)На 2-й передаче с минимальным радиусом - 20-30 кгр (разворот на 360°)

Во время движения машины на 3-й и 4-й передачах, усилия, прикладываемые к рычагам борт, фрикционов при поворотах не превышали 15 кгр.

Выводы комиссии.1. Исходя из данных, полученных в процессе испытаний, комиссия считает целесообразным ввести в серийное производство предлагаемую т. Васильевым конструкцию механического сервоуправления для маш. «А-34», как принципиально отвечающую предъявляемым ей требованиям (взамен пневматического сервоуправления) и имеющую ряд преимуществ перед пневматическим сервоуправ- лением, а именно:

а)Простое в изготовлении.

б)Не требует сложного ухода при эксплоатации.

в)Не требует особых навыков от водителя в управлении машиной.

г)Не вызывает заметной усталости у водителя во время вождения машины.

2.Комиссия считает необходимым оборудовать первую опытную партию машин «А-34» механическим сервоуправлением, испытанной конструкции, взамен пневматического.

3.В процессе окончательного оформления чертежей механического сервопривода для серийного производства, бюро 520 предусмотреть максимально возможную прочность и износоустойчивость деталей для обеспечения надежной работы механизма на машине.

4.Кроме указанного, комиссия считает необходимым цеху 540 произвести испытание одного-двух комплектов сервомеханизма на гарантийный километраж.[РГВА. Ф.31811. On.2. Д. 1181. Л. 106-107.]

При сем препровождаем один экземпляр акта №0013 от 15/5-40 г. по результатам испытания механического сервопривода на танке «Т-34». Испытания производились на дистанции в 278 км и дали положительные результаты. На основании полученных данных, з-дом им. Коминтерна принято решение ввести конструкцию механического сервопривода (предложенную конструктором завода т. Васильевым П.П.) в серийное производство для танков «Т-34», взамен пневматического сервопривода, ранее установленного на опытных образцах машин «Т-34».

Зам. Директора гл. инженер з-да им. Коминтерна/МАХОНИН/. [РГВА Ф.31811. On.2. Д. 1181. Л. 105.] (11904).

С 12 по 17 мая 1940 г. состоялись испытания литых траков Т-34 по утвержденной программе и включали в себя как лабораторные, так и ходовые испытания. Основной целью испытаний являлось определение пригодности литых гусеничных лент из стали Гатфильда к эксплуатации на танке Т-34.

Приведем выписки из Отчета №014 Бюро «540» от 21 мая 1940 г. «По испытаниям литых гусеничных лент из стали Гатфильда на танке А-34»:

ХАРАКТЕРИСТИКАГусеничные ленты собраны из траков закрашенных зеленой краской с тремя штампами ОТК, которые, по мнению завода изготовителя (СТЗ им. Дзержинского), являются лучшими из присланной партии траков. Литые траки гусеничных лент (детали 34-44-004 и 34-44-005) с шагом 167 мм и шириной 550 мм отличаются от существующих (штампованных материал сталь хромансиль) тем, что опытные траки отлиты из стали Гэтфильда. Литые траки гусеничных лент механической обработки не подвергались.

При осмотре траков были обнаружены трещины внутри гребня, от усадки материала при остывании, мелкие раковины у подножия поч- возацеповиупроушинна 103 траках из комплекта гус. лент (148 шт.). Из траков с указанными дефектами собраны 2 гусеничные ленты по 74 трака в каждой. Пальцы изготовлены из материала ст. 40СХдиаметром 18-0.2 мм, L=262 - 1.5 мм (ставятся по 2 шт. на трак).

При сборке обнаружено, что заусенцы от литья на проушинах, в углах пазов для проушин и перекосы траков не позволяют соединить их пальцами, а если и возможно соединить, то не обеспечится относительное проворачивание траков. Заусенцы от литья на проушинах и боковые кромки проушин были сточены на наждачном точиле и только путем индивидуальной подгонки каждого трака в отдельности были собраны гусеничные ленты.

IV. Объем проведенных работ и результаты испытаний а) Лабораторные испытания.

1. Произведено динамическое испытание траков гусеничных лент на копре (ударом) при весе бабы копра 0,5 тонны при переменной высоте падения.

Траки перед испытанием устанавливались на двух опорах с расстоянием между ними - 400-450 мм. Траки с гребнем устанавливались гребнем вверх, причем удар бабы воспринимался вершиной гребня. Плоские траки устанавливались беговой дорожкой вверх. Углы изгиба траков после удара замерялись с обоих сторон.

Результаты испытаний.

1)Штампованный трак - плоский (из хромансиля)

а)Высота падения бабы Н = 2 мт. - трак согнут на 10°, следов трещин нет.

б)Н=3,5 мт. - трак лопнул на 2 части по середине при изгибе на угол - 25°.

2)Литой трак - плоский (сталь Гэтфильда)

а)Н=2мт. - трак согнут на угле 20-30°, следов трещин нет.

б)Н = 3,5 мт. - трак согнут на угле 30-40°, следов трещин нет.

в)Н = 6 мт. - трак согнут на угле 30-45°, трещина-разрыв на почвозацепе глубиной 25 мм.

3)Штампованный трак с гребнем (из хромансиля)

а)Н = 2мт. - трак согнут на угле 15°, следов трещин нет.

б)Н = 4 мт. - трак согнут на угле 20-25°, трещина-разрыв на почвозацепе глубиной 25 мм.

в)Н=6 мт.- трак согнут с одной стороны на угол 60°, трещина- разрыву гребня, выходящая на плицу с одной стороны на 10 мм, ас другой стороны на 40 мм.

4)Литой трак с гребнем (сталь Гэтфильда)

а)Н=2 мт. - трак согнут на угле 30°, трещин нет, смята средняя проушина и вершина гребня.

б)Н = 4 мт. - трак согнут на угле 35°, следов трещин нет, смята и погнута вершина гребня.

в)Н = 6 мт. - трак согнут на угле 30* заметное удлинение (вытяжка) почвозацепа, смята средняя проушина и согнута вершина гребня.

Данные по испытаниям на копре говорят за то, что литые траки из стали Гэтфильда по вязкости лучше чем штампованные из стали Хромансиль.

2. Произведено статическое испытание траков на изгиб под прессом.

Траки устанавливались на одну опору по центру. В верхней упорной части были установлены две опоры, расстояние между которыми равно 440 мм.

Траки устанавливались на опоры так, что изгиб происходил в сторону почвозацепа - аналогично действию сил на изгиб траковустановленных на танке. Испытаниям на изгиб подвергались только плоские траки, т.к. на существующем прессе в лаборатории невозможно было установить гребневые траки. Результаты испытаний: см. в таблице №1.

Таблица №1

| Наименование трака | Нагрузка в кг. | Угол изгиба | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Штампованный плоский трак (сталь Хромансиль) | 15600 | 45° | Трещина посередине почвозацепа |
|  | 20600 | 30° | Трещин нет |
|  | 21600 | 30° | Трещин нет |
| Плоский литой трак из стали Гэтфипьда | 8800 | 45° | Трещина посередине почвозацепа |
|  | 10200 | 45° | Трещин нет |
|  | 9600 | Ж | Трещин нет |

Данная таблица показывает, что литые траки из стали Гатфильда при меньшей нагрузке дают больший угол и при этом дефекты такие же как и у штампованных траков при большей нагрузке и при меньших углах изгибов.

б) Ходовые испытания.

1.Комплект литых гусеничных лент, собранных из траков ст. Гатфильда был смонтирован на танк А-34 №311-18-3 и за период с 12/V-40 по 17/V-40 г. прошел 417 км., из них: по грунтовой дороге - 195 км., по песчаной дороге - 80 км и по булыжному шоссе - 142 км. Средняя скорость чистого движения за время испытаний была по грунтовой дороге - 22,9 км/час и 37 км/час по булыжному шоссе.

2.За пройденный километраж имело место: сработка заклепок и утеря их на 50%, выход пальцев из проушин (2 случая в начале испытаний, первый на 61 км, второй на 120 км пути). Выход пальцев из проушин объясняется тем, что палец еще не приработался по месту благодаря большим зазорам в отверстиях проушин для пальца (Ф18 + 1,0 мм, а палец Ф18 - 0,12 мм). Кроме этого производилась 3 раза подтяжка гусеничных лент.

3.Гусеничные ленты из литых траков подвергались специспытаниям на булыжном шоссе, которые заключались в следующем:

а)Движение танка по булыжному шоссе на IV передаче при 1700- 1800 об/мин коленвала мотора.

б)3 торможения на IV передаче при 1700-1800 об/мин коленвала мотора.

в)Движение танка по камням (булыжник).

При движении танка по булыжному шоссе на IV передаче при 1700-1800 об/мин коленвала мотора была выдержана скорость 36-37км/час - танк прошел 111 км. Дефектов в пути по гусеничным лентам не обнаружено, за исключением утери шплинтов пальцев.

Торможение:

При 1600 об/мин коленвала мотора на IV передаче с разгона 300-350 метров было произведено торможение - путь торможения 7 метров, при этом дефектов не обнаружено.

Разгон 360-400метров на IVпередаче при 1800 об/мин коленвала мотора произведено торможение - путь торможения 12 метров за время 4 секунды. Дефектов не обнаружено.

Разгон250-300метров на IVпередаче при 1800 об/мин коленвала мотора произведено торможение - путь торможения 12 метров за время 5 секунд. Дефектов не обнаружено.

После пройденного километража и специспытаний гусеничные ленты были сняты с танка и произведен тщательный осмотр правой гусеничной ленты, при этом было обнаружено отсутствие шплинте на - 50%. Гусеничная лента была разобрана, и каждый трак в отдельности был осмотрен через лупу.

Результаты осмотра:

1)Плоские траки трещин от ударов и эксплоатации по булыжному шоссе, а также механических повреждений не имеют.

2)Гребневые траки, из количества просмотренных 37 штук, имеют следующие:

а) 6 шт. трещин и повреждений не имеют.

б)29 шт. - имеют трещины на беговой дорожке у подножия гребня, со стороны соприкосновения гребня с роликом гусеничного колеса (со стороны почвозацепа), размером от 10 мм до 40 мм.

в)2 шт. - имеют сквозные трещины до середины.

Трещины у подножия гребня во всех просмотренных траках имеют один и тот же характер - это значит, что гребневой трак имеет слабое место у подножия гребня, которое необходимо усилить (конструктивный дефект), см. эскиз.

Для сравнения были подвергнуты наружному осмотру штампованные траки гусеничных лент, прошедшие 3131 км, при этом была обнаружена только одна трещина размером 15-20 мм на 1-м траке у гребня из просмотренных 40 шт. траков.

5. Проведен замер пальцев и проушин литых траков, результаты замеров следующие:

| №№ п.п. | Наименование | Пройден км | Средний износ в мм | Макс, износ в мм | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пальцы литой гусеничной ленты | 417 | 0,25 | 0,48 |  |
| 2 | Проушины литой гусеничной ленты | 417 | 0.34 | 0,62 |  |
| 3 | Пальцы штампованной гусеничной ленты | 3131 | 1,2 | 1.34 |  |
| 4 | Проушины штампованной гусеничной ленты | 3131 | 1,22 | 1,34 |  |

Данная таблица средних износов пальцев и проушин характеризует то, что пальцы литых гусеничных лент срабатываются меньше, чем проушины траков, а пальцы штампованных гусеничных лент срабатываются также как и проушины траков. Большой износ проушин литых траков из ст. Гатфильда против пальцев является недостатком гусеничных лент, т.к. при восстановлении гусеничных лент желательно заменять пальцы, а не траки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные по износу пальцев и проушин как литой гусеничной ленты из ст. Гэтфильда, так и штампованной из ст. Хромансиль, нельзя рассматривать как окончательные, т.к. штампованные траки испытывались в зимних условиях, а литые в летних.

Выводы

Проведенные испытания показали, что машина, оборудованная гусеничными лентами из литых траков стали Гэтфильда за все время испытания (417км) остановок и аварий по вине гусеничных лент не имела. Работа литой гусеницы на машине проходила нормально, без заклиниваний, соскакиваний и прочих дефектов, и в основном, была аналогична работе штампованной гусеницы.

Результаты сборки и испытаний литой гусеницы выявили необходимость проведения следующих мероприятий:

1Устранение литейных пороков траков (трещины и крупные раковины).

2Получение более чистых отливок, обеспечивающих нормальное сопряжение траков в проушинах и свободное их относительное проворачивание на пальцах, без индивидуальной подгонки траков, которая имела место при сборке испытываемой гусеницы.

3Обеспечение чистоты отверстий проушин траков для лучшей приработки пальцев.

4Проведение усиления гребневого трака у подножия гребня для исключения появления трещин в указанных местах.

Считаем, что проведенные испытания подтвердили полную возможность применения на маш. «А-34» литой гусеницы из ст. Гатфильда взамен штампованной и с приведением вышеперечисленных мероприятий литая гусеница будет пригодна для эксплоатации на машине «А-34». Литая гусеница, как не требующая механической обработки и дорогостоящего штамповочного оборудования, является нетрудоемкой в изготовлении и экономически выгодной.

Что же касается срока службы литой гусеницы, то для дачи окончательного заключения необходимо гусеницу, изготовленную с учетом всех указанных мероприятий, подвергнуть испытаниям на гарантийный километраж в летних условиях. Одновременно считаем необходимым, продолжать испытания первой гусеницы, прошедшей 417 км, до ее окончательного износа, согласно имеющийся программы, для определения влияния выявленных дефектов на работоспособность гусеницы. [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1181. Л. 119-126.] (11904).

В период с 12 по 15 мая 1940 г. на танке А-34 № 311-18-3 были произведены предварительные испытания механического сервопривода. За время испытаний танком было пройдено 278 км по песчаным и грунтовым дорогам. При этом усилия, прилагаемые механиком-водителем к рычагам управления бортовыми фрикционами, замеренные с помощью динамометра, при разворотах танка на 360° не превышали 24 кгс на сухом грунте и 30 кгс на неглубоком песке. Во время движения танка на 3-й и 4-й передачах усилия, прилагаемые к рычагам управления бортовыми фрикционами при поворотах, не превышали 15 кгс. По итогам испытаний механическая система сервоприводов управления конструкции П.П. Васильева получила положительную оценку и была рекомендована для установки в танк Т-34.

После завершения войсковых испытаний оба танка А-34 не были «отправлены на покой», а широко использовались в опытно-экспериментальном отделе «500» для отработки ряда тем опытно-конструкторских работ (ОКР), проводимых заводом № 183.

Первой из ОКР, проведенной с участием танка А-34, была проверка надежности работы механической (вместо пневматического) системы сервоприводов управления бортовыми фрикционами и тормозами. Опытные работы по замене пневматического сервопривода на механический проводились заводом № 183 по требованию АБТУ РККА на основании результатов войсковых испытаний танков А-34.

Механическая система сервоприводов управления была разработана конструктором КБ-520 П.П. Васильевым и установлена на танке А-34 № 311-18-3. Учитывая срочность работ, монтаж механического сервопривода на эту машину был произведен в опытном цехе «540» отдела «500» без надлежащего оформления чертежей, под непосредственным руководством П.П. Васильева. В отличие от пневматической системы сервоприводов, в механической системе уменьшение усилий, прилагаемых механиком-водителем к рычагам управления бортовыми фрикционами во время движения танка, было достигнуто за счет взаимодействия системы рычагов и вспомогательных пружин. Сервопривод действовал при выключении бортовых фрикционов и при затяжке тормозных лент рычагами. Кроме того, за счет

изменения установки возвратных пружин в приводе, было снижено усилие, прилагаемое к педали горного тормоза при торможении.

После завершения предварительных испытаний, 21 мая 1940 г., заместитель директора завода № 183 С.Н. Махонин сообщил в АБТУ РККА и Главспецмаш НКСМ о том, что заводом принято решение о вводе механической системы сервоприводов управления в серийное производство. Испытания механической системы сервоприводов управления на гарантийный километраж были продолжены сотрудниками отдела «500» в июне 1940 г., в том числе и на второй опытной машине – танке А-34 № 311-11-3.

Отметим, что фактически установка механической системы сервоприводов управления конструкции П.П. Васильева на серийные танки Т-34 началась в конце лета 1940 г., а машины установочной серии были оснащены пневматическими сервоприводами.

В тот же день, 21 мая 1940 г., когда С.Н. Махонин сообщил в Москву о результатах испытания механической системы сервоприводов управления, в Харькове на заводе № 183 был составлен отчет ещё по одной исследовательской работе, также проведенной на танке А-34 № 311-18-3. Параллельно с испытанием механической системы сервоприводов управления, на этой машине были проведены испытания опытных литых траков, изготовленных на Сталинградском тракторном заводе (СТЗ). Эти испытания проводилась опытным цехом «540» на основании распоряжения директора завода № 183 Ю.Е. Максарева от 6 марта 1940 г. и письма директора СТЗ Ф.Д. Благова.

Испытания проводились в целях определения пригодности опытных литых траков из стали Гадфильда для эксплуатации на танке Т-34. Необходимо отметить, что опытные литые траки отличались от штампованных траков, установленных на танках А-34, только способом изготовления и маркой стали. Штампованные траки были изготовлены из стали марки хромансиль, а опытные – из стали Гадфильда. Эта сталь, названная по фамилии английского металлурга, предложившего её, обладала высоким сопротивлением износу при больших давлениях и ударных нагрузках. Необходимость замены штампованных траков литыми траками была вызвана тем, что способ изготовления траков методом литья был более технологичным по сравнению с горячей штамповкой и наиболее приемлемым для массового производства.

Перед началом испытаний специалистами цеха «540» был произведен тщательный осмотр полученной с СТЗ партии литых опытных траков, по результатам которого для сборки двух гусениц было отобрано 148 наиболее качественных траков (74 с гребнем и 74 без гребня). В итоге комплект опытных гусениц был установлен на танк А-34 № 311-18-3, который в период с 12 по 17 мая 1940 г. прошел на них 417 км, в том числе: по грунтовой дороге – 195 км, по песчаной дороге – 80 км и по булыжному шоссе – 142 км. При этом средняя скорость движения по грунтовой дороге составила 22,9 км/ч., а при движении танка по булыжному шоссе на четвертой передаче – 36 – 37 км/ч. Дефектов в работе гусениц во время пробеговых испытаний обнаружено не было, за исключением потери шплинтов на 50 % пальцев. В отчете по испытанию литых траков производства СТЗ, получившем порядковый номер 014 было отмечено:

«Проведенные испытания показали, что машина, оборудованная гусеничными лентами из литых траков стали Гатфильда за все время испытания (417 км) остановок и аварий по вине гусеничных лент не имела. Работа литой гусеницы на машине проходила нормально, без заклиниваний, соскакиваний и прочих дефектов, и в основном, была аналогична работе штампованной гусеницы.

Результаты сборки и испытаний литой гусеницы выявили необходимость проведения следующих мероприятий:

1 – Устранение литейных пороков траков (трещины и крупные раковины).

2 – Получение более чистых отливок, обеспечивающих нормальное сопряжение траков в проушинах и свободное их относительное проворачивание на пальцах, без индивидуальной подгонки траков, которая имела место при сборке испытываемой гусеницы.

3 – Обеспечение чистоты отверстий проушин траков для лучшей приработки пальцев.

4 – Проведение усиления гребневого трака у подножия гребня для исключения появления трещин в указанных местах.

Считаем, что проведенные испытания подтвердили полную возможность применения на маш. "А-34" литой гусеницы из ст. Гатфильда взамен штампованной и с приведением вышеперечисленных мероприятий литая гусеница будет пригодна для эксплуатации на машине "А-34".

Литая гусеница, как не требующая механической обработки и дорогостоящего штамповочного оборудования, является нетрудоемкой в изготовлении и экономически выгодной.

Что же касается срока службы литой гусеницы, то для дачи окончательного заключения необходимо гусеницу, изготовленную с учетом всех указанных мероприятий, подвергнуть испытаниям на гарантийный километраж в летних условиях. Одновременно считаем необходимым, продолжать испытания первой гусеницы, прошедшей 417 км, до ее окончательного износа, согласно имеющийся программы, для определения влияния выявленных дефектов на работоспособность гусеницы».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1181 Л. 126]

Отчет № 014 был окончательно оформлен и подписан в самом конце мая 1940 г., и 3 июня с препроводительными письмами № СО2854 отправлен с завода № 183 в АБТУ РККА и Главспецмаш НКСМ для принятия решения о вводе литых траков в серийное производство. Изучив результаты испытаний литых траков, 29 июня 1940 г. начальник 8-го отдела АБТУ РККА военинженер 1 ранга С.А. Афонин направил начальнику Главспецмаша НКСМ СССР Г.С. Суреняну письмо № 74005с следующего содержания:

«Хотя предварительные испытания литой гусеницы дали ряд положительных результатов, но несмотря на это окончательного вывода о введении на серийное производство сделать нельзя, так как пройденный километраж за время испытаний (417 км) недостаточен.

АБТУ КА считает необходимым испытываемый образец литой гусеницы подвергнуть испытанию до полного износа. Необходимо устранить указанные в отчете недоработки по тракам и изготовить 2 комплекта этой гусеницы, которые подвергнуть испытанию на гарантийный километраж на танках, предъявленных госкомиссии для испытания двигателя М-250».

[РГВА. Ф.31811. Оп. 2. Д. 1181. Л 117]

Ход дальнейших событий показал, что во время испытаний литых траков, проведенных одновременно с государственными испытаниями дизеля М-250 в августе – сентябре 1940 г., все траки бездефектно проработали до 600 – 700 км, а часть из них выдержала испытание на дистанции вдвое большей. Однако, из-за недостаточного гарантийного срока службы, литые траки, так и небыли утверждены руководством АБТУ РККА на серийное производство. Но исходя из экономических и технологических факторов, а так же надежды на то, что СТЗ удастся в кратчайшие сроки улучшить качество литых траков и добиться требуемых показателей по гарантийному ресурсу (до 2000 км), в 1940 г. на серийные танки Т-34 устанавливались именно они, вместо утвержденных АБТУ РККА штампованных (17625).

В период с 12 по 15 мая 1940 г. в отделе «500» были произведены предварительные испытания механической системы сервоприводов управления, установленной на опытном танке А-34 № 311-18-3. Испытания проводились при непосредственном участии П.П. Васильева комиссией, в состав которой вошли: исследователь бюро «540» И.С. Томашпольский, военные представители АБТУ РККА на заводе № 183 капитан П.Ф. Русаков и военинженер 3 ранга П.П. Байков, а также механики-водители цеха «530» И.Г. Битенский и Н.Ф. Носик. В акте № 013, составленном комиссией 15 мая 1940 г. было отмечено:

«В результате испытаний заметных дефектов в работе механического сервоуправления не наблюдалось. По мнению всех участников испытаний, которые непосредственно управляли машиной, и в частности, опытных водителей спецмашин, предлагаемая конструкция механического сервопривода на маш. А-34, не требует особого навыка (или выучки) для пользования им при управлении машиной, не вызывает заметной усталости в процессе вождения, не требует особых регулировок и сложного ухода».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1181. Л. 106]

Усилия, прилагаемые механиком-водителем к рычагам управления бортовыми фрикционами при разворотах танка на 360° на 1-й и 2-й передачах, не превышали 24 кгс на сухом грунте и 30 кгс на неглубоком песке. Во время движения танка на 3-й и 4-й передачах прилагаемые при поворотах усилия не превышали 15 кгс. По итогам испытаний комиссией были сделаны следующие выводы:

«1. Исходя из данных, полученных в процессе испытаний, комиссия считает целесообразным ввести в серийное производство предлагаемую т. Васильевым конструкцию механического сервоуправления для маш. "А-34", как принципиально отвечающую предъявляемым ей требованиям (взамен пневматического сервоуправления) и имеющую ряд преимуществ перед пневматическим сервоуправлением, а именно:

а) Простое в изготовлении.

б) Не требует сложного ухода при эксплоатации.

в) Не требует особых навыков от водителя в управлении машиной.

г) Не вызывает заметной усталости у водителя во время вождения машины.

2. Комиссия считает необходимым оборудовать первую опытную партию машин "А-34" механическим сервоуправлением, испытанной конструкции, взамен пневматического.

3. В процессе окончательного оформления чертежей механического сервопривода для серийного производства, бюро 520 предусмотреть максимально возможную прочность и износоустойчивость деталей для обеспечения надежной работы механизма на машине.

4. Кроме указанного, комиссия считает необходимым цеху 540 произвести испытание одного-двух комплектов сервомеханизма на гарантийный километраж».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1181. Л. 107].

Таким образом, работе механической системы сервоприводов управления была дана высокая оценка, и она была рекомендована к монтажу на танки Т-34 установочной партии. Решение о замене на танках Т-34 установочной партии пневматической системы сервоприводов управления на механическую систему конструкции П.П. Васильева было одобрено в АБТУ РККА, о чем начальник 8-го отдела АБТУ РККА военинженер 1 ранга С.А. Афонин сообщил директору завода № 183 Ю.Е. Максареву в письме № 73413с. В июне 1940 г. испытания механической системы сервоприводов управления были продолжены, теперь она испытывалась на гарантийный километраж. Забегая вперед, скажем, что установка механической системы сервоприводов управления на серийные танки Т-34 началась только в конце лета 1940 г., машины же установочной партии были оборудованы пневматической системой (18076)

В период с 12 по 17 мая 1940 г. одновременно с испытанием механической системы сервоприводов управления на этой машине были проведены испытания литых траков, изготовленных на Сталинградском тракторном заводе. Данная работа проводилась цехом «540» отдела «500» на основании распоряжения директора завода № 183 Ю.Е. Максарева от 6 марта 1940 г. Целью испытаний являлось определение пригодности к эксплуатации на танке Т-34 литых траков, изготовленных из стали Гадфильда, взамен штампованных, установленных на двух танках А-34.

Необходимо отметить, что литые траки с гребнем (деталь 34.44.004) и без гребня (деталь 34.44.005) отличались от штампованных траков (соответственно детали 34.44.001 и 34.44.002) только способом изготовления и маркой стали. Штампованные траки для двух опытных образцов танка Т-34 – танков А-34 были изготовлены методом горячей штамповки из стали марки хромансиль, а траки, отлитые на СТЗ – из стали Гадфильда. Эта сталь, названная в честь английского металлурга, разработавшего её, обладала высоким сопротивлением износу при больших давлениях и ударных нагрузках. Необходимость замены штампованных траков литыми была вызвана тем, что процесс изготовления траков методом литья был более технологичным по сравнению с горячей штамповкой, и наиболее подходящим для массового производства на СТЗ (18076).

12 мая 1940 года состоялось открытие Рембазы № 77. К этому времени были отремонтированы 5 танков и 2 трактора.

В середине 1936 года Военный Совет АБТУ Красной Армии принял решение о строительстве Ремонтной базы № 77 на Дальнем Востоке в г.Ворошилов (Название Уссурийска в 1935-1957 гг).

Для размещения промышленной площадки Рембазы № 77 была выбрана юго-восточная окраина города – пустырь, примыкающий к территории «Сахарного комбината».

Проектированием занимался Ленинградский проектный институт «Спецпроект», который уже в 1936 году выдал первую чертежно-техническую документацию. Рабочим проектированием занимался Военпроект ВСУ 1 ОКА.

В сентябре 1937 года военные строители ОКА уложили первые кубометры бетона для фундаментов промышленных зданий и инженерных сооружений.

Начальником строящейся Рембазы № 77 в мае 1939 года был назначен военный инженер II ранга Шапкин Иван Михайлович.

Приказом начальника Рембазы №77 от 7.01. 1940 года были определены структурные подразделения и назначены начальники цехов:

- цех №1 – демонтажно-монтажный – начальник Ломако.

- цех № 2 – механический - начальник Оксман.

- цех № 3 – моторно-агрегатный - начальник Бешенко.

- цех № 4 – электроцех - начальник Гладышев.

- цех № 5 – ремонтно-механический – начальник Коломеец.

В марте 1940 года был сдан под монтаж технологического оборудования корпус № «А» (разборка и сборка танков, тракторов и танковых моторов).

Одновременно с монтажам оборудования были поданы на ремонт первые танки и трактора.

Митинг открыл комиссар Рембазы № 77 батальонный комиссар Александр Степанович Зазимко.

При подходе первого танка к «северным» воротам командующий 1 ОКА М.М. Попов разрезал ленточку и первые отремонтированные танки и трактора вышли из стен корпуса № 1. Звуки оркестра соправождали колонну машин. Рембаза № 77 выдала первую продукцию и вступила в строй действующих.

В 1946 году в соответствии с директивой Штаба Приморского военного округа № 01/0500 от 4.04. 1946 г. 77 бронетанковый ремонтный завод переименован в 229 ремонтную базу (17406).

Армия:

12 мая 1940 г. Проект постановления ГВС о системе инженерного вооружения

Акт работы подкомиссии комиссии Главного военного совета при Народном комиссаре обороны Союза ССР'

Подкомиссия под председательством начальника пехоты Красной Армии комкора т. Антонюка, в составе членов: командарма 2-го ранга т. Городовикова А. И.", комкора т. Трубецкого, комкора т. Козлова, дивинженера т. Лебедева, комдива т. Гусева, комбрига т. Петрова, корпусного комиссара т. Хрулева, комбрига т. Хренова, полкового комиссара т. Михальчука и комбрига т. Иванова в течение 9—11 мая 1940 г. провела работу по пересмотру средств инженерного вооружения (осмотр техники 9.5. 1940 г. в НИИИТ Красной Армии, работа в Москве) и свои выводы и предложения изложила в проекте постановления Главного военного совета при Народном комиссаре обороны, при сем прилагаемом на 13 листах, и представила на утверждение.

| Председатель подкомиссии |  |
| --- | --- |
| комкор | Антонюк |
| Члены подкомиссии: |  |
| командарм 2-го ранга | Городовиков |
| комкор | Трубецкой |
| комкор | Козлов |
| дивинженер | Лебедев |
| полковой комиссар | Михальчук |
| комбриг | Петров |
| комкор | Гусев |
| корпусной комиссар | Хрулев |
| комбриг | Иванов |
| комбриг | Хренов |

Приложение

Постановление Главного военного совета при народном комиссаре обороны Союза ССР'"

1. Обеспеченность Красной Армии основными видами инженерных средств находится на низком уровне и выражается: по дорожным средствам — 50%; энергетическим средствам — 40%, моторным пилам — 27%; автофильтрам — 37%, резиновой таре — 40%, маскировочным средствам — 25—30% (по схеме 1939 г.).

2.  По ряду машин инженерное вооружение отстало от некоторых заграничных образцов по их производительности и транспортным скоростям (дорожные машины и лесозаготовительные средства).

3.  Основным недостатком в производстве инженерной техники — слабость действующей промышленной базы по важнейшим средствам инженерного вооружения (переправочные средства, энергетика, дорожные машины, экскаваторы, лесозаготовительные и маскировочные средства), что отрицательно сказывается на оснащении армии инженерными средствами как в качественном, так и в количественном отношении.

Переправочные средства

/. Оставить на вооружении:

1) Тяжелый парк самоходных понтонов (СП-19), грузоподъемностью 32—90 тонн.

2) Понтонный парк «Н2П» (с комплектами автомашин) грузоподъемностью 12—30 тонн.

3) Легкий парк «НЛП» (с комплектом автомашин) грузоподъемностью 9—14 тонн.

4) Модернизированный парк на лодках А-3 (МдПА-3), с комплектом автомашин (с 1941 г. с производства снять, на вооружении оставить впредь до полной замены парками НЛП).

5) Лодку А-3 (с 1941 г. с производства снять, на вооружении оставить, перейти на постепенную замену лодками из бакелизированной фанеры).

6) Лодку А-3 горную (облегчить).

7) Труднозатопляемое имущество «ТЗИ» (возить в дивизионном парке).

8) Лодку малую надувную «ЛМН» (с 1941 г. с производства снять, на вооружении оставить, перейти на изготовление малых лодок из фанеры).

9) Плавательный костюм «ПК» — каркасный (все остальные с производства снять, на вооружении оставить).

10) Катер буксирный моторный (БМК-70).

11) Забортный двигатель СЗ-20.

12) Забортный двигатель СЗ-10.

13) Тяжелые водолазные станции (армейское средство).

//. Инженерному управлению Красной Армии в 1940 г.:

1)  Разработать тяжелый механизированный понтонный парк грузоподъемностью 60—120 тонн.

2)  Изготовить десантные лодки из бакелизированной фанеры на 2 и 12 человек.

3) Увеличить размещение в промышленности заказов на парки.

III. Просить Правительство:

1)Выделить Мордовщинский судомостовой завод № 342 как основную базу для производства переправочных парков.

2) Обязать НКХПром увеличить производство бакелитового лака и выделить Инженерному управлению Красной Армии в 1940 г. дополнительный фонд в количестве 40 тонн для производства лодок и понтонов.

Энергетические средства

/. Оставить на вооружении:

1) Зарядно-осветительную электростанцию кабельную АЗС-1 мощностью 3 кВт (ввести в штат батальонов связи дивизий и корпусов, для освещения командных пунктов).

2) Силовую электростанцию АЭС-3 мощностью 12 кВт.

3) Силовую электростанцию АЭС-4 мощностью 24 кВт (корпусное и выше средство).

4) Электростанцию для электризации препятствий АЭ-1 мощностью 24 кВт.

5) Трансформаторную подстанцию ТП-75/5 мощностью 75 ква* напряжением 6000/230 вольт, увеличив количество провода до 1000 м.

6) Зарядно-осветительный агрегат АД-12/3 мощностью 6 кВт.

7) Зарядно-осветительный агрегат АЛ-6/2 мощностью 3 кВт.

8) Зарядно-осветительный агрегат АЛ-3/2 мощностью 1,5 кВт.

9) Зарядно-осветительный агрегат В-3 мощностью 1,5 кВт.

10) Установку для освещения командных пунктов «АКП».

11) Подводный фонарь «ПФ-1».

12) Аккумуляторный фонарь.

13) Осветительная ручная станция «ДРП-13» (для санитарной части полка). //. Инженерному управлению Красной Армии разработать в 1940 г.:

1) Агрегат переменного тока 7,5 ква для замены агрегата АЛ-6/2 в станции АЗС-1, а также как самостоятельного агрегата для других ЦУ НКО и с начала 1941 г. пустить в серийное производство с мотором «КИМ» (полковое и дивизионное средство).

2)  Прицепной агрегат переменного тока 12 ква для замены им агрегатной машины станции АЗС-3 и как самостоятельного агрегата для других ЦУ НКО.

3) Вьючный агрегат переменного тока 1,5 квт для горнострелковых частей.

4) Окончательно отработать изготовляемый в этом году опытный образец установки для электризации почвы, воды и проволочных препятствий.

///. Просить Правительство о расширении производственной базы для резкого увеличения выпуска силовых и осветительных электростанций и маломощных агрегатов.

Дорожно-строительные средства

/. Оставить на вооружении:

1)  Грейдер тяжелый прицепной тракторный с ручным и отдельно с гидравлическим управлением.

2) Грейдер средний прицепной тракторный с ручным и отдельно с гидравлическим управлением.

3) Лопату механическую (скрепер) прицепную тракторную емкостью от 1 до 8 м3 с ручным и отдельно с гидравлическим управлением.

4)  Бульдозер тракторный с гидравлическим управлением (последний образец).

5) Кусторез тракторный с ручным и отдельно с гидравлическим управлением.

6) Каток прицепной тракторный (на пневматике).

7) Риппер тракторный с ручным и отдельно с гидравлическим управлением (с откидными зубьями).

8)  Снегоочиститель тракторный с ручным и отдельно с гидравлическим управлением.

9) Ментенер.

10) Комплект 123 принадлежностей для дорожных работ.

11) Каток моторный 5 тонн (с инженерных и саперных частей снять, оставив на вооружении аэродромных батальонов и ДЭПов).

12) Снегоочиститель автомобильный. //. Снять с вооружений:

1) Канавокопатель прицепной тракторный одноотвальный.

2) Машины корчевальные.

1У. Инженерному управлению Красной Армии провести к 1.6.40. полигонные и войсковые испытания специального грейдера типа «СПГ», после чего в 1940 г. приступить немедленно к серийному производству. IV. Просить Правительство обязать:

НКОМ и НКПС ускорить выпуск образца механической лопаты емкостью 4,5 м3 и с 1941 г. приступить, к серийному выпуску. Мостостроительные средства

1. Оставить на вооружении:

Копер разборный металлический со свайным молотом и копровой лебедкой с двигателем. Инженерному управлению Красной Армии к 15 мая 1941 г. отработать один разборный металлический копер с дизельмолотом и один образец с электромотором. Лесозаготовительные средства /. Оставить на вооружении:

1) Пилу бензино-моторную.

2)  Станок лесопильный разборный круглопильный с выводом мощности от автомобиля ЗИС-5, с последующим переводом на вездеходный автомобиль.

3) Раму лесопильную передвижную.

4) Приспособление для тракторной трелевки леса.

5) Путь монорельсовый подвесной. //. Снять с вооружения:

Лесотаску тракторную для трелевки бревен. ///. Просить Правительство обязать НКОМ к 1.7.40 г. выпустить опытный образец переносной установки для инженерных работ, состоящей из двигателя мощностью 1,2-1,5 HP и комплекта инструмента (поперечная и дисковая пила, сверло по дереву и металлу и долбежник) и в 1940 г. пустить в серийное производство.

Пневматические средства

1. Оставить на вооружении:

Компрессорную станцию. Модернизированную компрессорную станцию с автомобиля снять и поставить на прицепку на пневматическом ходу (иметь в корпусе и выше).

//. Снять с вооружения:

Пневмоинструмент старых образцов выпуска до 1938 г. включительно.

III. Инженерному управлению Красной армии в 1940 г. закончить все испытания мостосборной машины «МСМ».

IV. Просить Правительство обязать:

а) Для горнодорожных работ НКОМ разработать к 15 июля образец мотоперфоратора и в 1940 г. приступить к серийному выпуску.

б) НКВооружения немедленно восстановить производство буравов по дереву для пневмомашин.

Средства полевого водоснабжения /. Оставить на вооружении:

1) Автоводоцистерны металлические емкостью 2500 литров.

2) Автофильтровальные станции АФС-5000.

3) Ячеисто-ленточные водоподъемники с ручными и механическим приводом.

4) Насосы «Красный Факел» № 4.

5) Мотопомпы.

6) Носимый фильтр «УНФ-ЗО».

7) Вьючный фильтр.

8) Буровой станок ударного действия УА-75.

9) Резервуары мягкие емкостью 6000 литров.

10) Резервуары мягкие емкостью 1000 литров.

11) Мягкая автоводоцистерна емкостью 1200 литров.

12) Мешки-бочки емкостью 100 литров.

13) Бурдюки ранцевые емкостью 12,5 литров.

14) Буровой станок вращательного типа АВБ-100.

15) Мелкотрубчатый колодец.

16) Глубокотрубчатый колодец (с производства снять, на вооружении оставить).

//. Снять с вооружения:

1) Фильтр-повозку.

///. Инженерному управлению Красной Армии:

1) Закончить в 1940 г. отработку бурового станка АБГ-50.

2) Разработать и ввести на снабжение Красной Армии тканевые фильтры, бескольевые резервуары и брезентовую тару для транспортировки воды.

3) Разработать и ввести на снабжение Красной Армии передвижную установку для опреснения горько-соленых вод.

4) В 1940 г. всесторонне испытать автонасос и с 1941 г. организовать серийное производство.

IV. Просить Правительство обязать НКОМ увеличить ежегодный выпуск автофильтровальных станций АФС-5000 до 100 шт.; автоводоцистерн металлических — до 200 шт. и организовать производство буровых станков скоростного бурения типа «АВБ-100», обеспечив их ежегодный выпуск по 30 комплектов начиная с 1941 г.

Взрывчатые вещества и средства воспламенения

/. Оставить на вооружении:

1) Тол (тротил) прессованными шашками по 400,200 и 75 гр.

2) Аммониты патронированные и порошком.

3) Шнур бикфордов асфальтированный.

4) Шнур бикфордов гуттаперчевый.

5) Фитиль.

6) Детонирующий шнур.

7) Капсюли детонаторы № 8 (TAT № 8).

8) Электродетонаторы мгновенного действия.

9) Электродетонаторы замедленного действия.

10) Подрывная машинка «ПМ-1».

11) Подрывная машинка «ПМ-2».

12) Омметр большой «ЛМВ».

13) Омметр малый (карманный) «OK».

14) Саперный проводник.

15) Комплект № 61 — подрывное имущество кавалерийских частей.

16) Комплект № 63 — приборы и инструмент для подрывных работ. //. Инженерному управлению Красной Армии к 1.6.40 г. разработать и доложить Главному венному совету о количестве и типах, размерах и формах толовых шашек для производства различных подрывных работ.

Мастерской инструмент

/. Из существующих комплектов снять с вооружения:

1) Комплект № 3 (им дополняется комплект № 2).

2) Комплект № 8 (им дополняется комплект № 7).

3) Комплект № 10 — для одного кузнеца.

4) Комплект № 12 — токарный инструмент по металлу.

5) Комплект № 14 — медницкий и жестянический инструмент.

6) Комплект № 21 — инструмент для котельщика и клепальщика.

7) Комплект № 34 — инструмент для малярных работ.

Шанцевый инструмент

/. Оставить на вооружении:

1) Кирко-мотыги легкие.

2) Кирко-мотыги тяжелые.

3) Ломы обыкновенные

4) Ломы лапчатые.

5) Лопаты саперные.

6)  Лопаты малые с заостренным концом (остальные с производства снять, на вооружении оставить).

7) Пилы поперечные, длина 1 м.

8) Пилы поперечные, длина 1,5 м.

9)  Топоры военные с гвоздодером (остальные с производства снять, на вооружении оставить).

10) Топоры плотничные № 3.

11) Пилы продольные.

12) Топоры лесорубные.

Средства инженерной противохимической защиты

Оставить на вооружении:

1) Малые полевые фильтровентиляционные установки «ФВУ» с вентилятором КП-4-А модернизированным.

2) Большие полевые фильтровентиляционные установки «ФВУ» с вентилятором КП-4-А модернизированным.

Средства заграждения и оборудования местности

/. Оставить на вооружении:

1) Канавокопатель плужный, двухотвальный тракторный прицепной с гидравлическим управлением (с ручным управлением с производства снять, на вооружения оставить).

2) Проволока колючая однопрядная круглоплющенного сечения.

3) Малозаметные препятствия «МЗП».

4)  Ножницы для резки колючей проволоки ручные длиной 380 мм и 670 мм.

5) Печи окопные.

6) Мешки земленосные.

//. Инженерному управлению Красной Армии в 1940 г. отработать:

1) Металлические колья для колючей проволоки.

2) Мешки земленосные бумажные.

3) Комплект инженерной разведки.

4) Срочно произвести опыты и всесторонние испытания фрезерного окопокопателя «ФОК», а также отработать и испытать образец шпуровой машины «САМ-3» и к 1.8.40 г. доложить Главному военному совету о вводе их на вооружение.

///. Просить Правительство обязать НКОМ обеспечить выпуск образца многоковшевого роторного экскаватора типа «Баккей» и до 1.1.41 г. изготовить опытную партию в количестве 10 штук.

Подъемно-транспортные средства

Оставить на вооружении:

1) Кран на автомобиле ЗИС-6 грузоподъемностью до 3 тонн.

2) Лебедку моторную двухбарабанную с двигателем Л-6/2.

Ремонтные средства

Оставить на вооружении:

автомобильную подвижную инженерную мастерскую «АПРИМ» на

автомашине ЗИС-5.

Маскировочные средства

/. Оставить на вооружении:

1) Масккостюм летний мочальный и камуфлированный.

2) Масккостюм зимний различной камуфляции.

3) Сетку для стрелка.

4) Маски артиллерийские типа А, Б, Г, Е.

5) Покрытия маскировочные «2-Т», «3-Т».

6) Универсальную горизонтальную маску.

7) Маскировочные сети № 4, 5.

8) Краскомет «Красный Факел»

9) Комплект для маскировочных работ № № 41,42,43,45, 47,48.

10) Маски самолетные БП-1 и БП-2.

11) Очки-светофильтр.

11. Снять с вооружения:

1) Маску для стрелка (заменяется сеткой).

2) Маску пулеметную (заменяется сеткой).

3) Маскхалат зимний (заменяется маскостюмом).

4) Маскхалат летний (заменяется маскостюмом).

111. Инженерному управлению Красной Армии в 1940 г. разработать и заказать опытные образцы:

1) Малярно-техническую станцию на прицепке.

2) Плоскостные макеты самолетов.

3) Маски для зенитных орудий.

4) Сетку для станкового пулемета.

Инженерному управлению Красной Армии в 1940 г. изготовить опытные образцы:

1. Перекидных и висячих мостов длиной от 30 до 120 м.

а) Пешеходный (стрелки в колонне по одному с дистанцией 2 м).

б) Легкий для конной тяги грузоподъемностью 2 т.

в) Тяжелый грузоподъемностью от 5 до 9 т.

2.  Канатные дороги с максимальным пролетом 500 м и подъемностью 250-500 кг.

3.  Разработать комплект машин по механизации дорожных работ в горных условиях.

4. Разработать комплект оборудования и инструмента механизации подземно-минных и подводно-минных работ.

Председатель Главного военного совета

народный комиссар обороны СССР

Маршал Советского Союза {Тимошенко)'

РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2687. Л. 44-57. Подлинник (11773).

Жизнь и внутренняя политика:

12 мая в 1940 году Лев Троцкий и его сторонники приняли «Манифест об империалистической войне и пролетарской революции», в котором открыто провозгласили: «Подготовка революционного свержения московских правителей является одной из главных задач IV Интернационала» (14889).

За рубежом:

12 мая в 1940 году из сборочного цеха в Брашове выкатили, а лётчик-испытатель Ион Милу поднял в воздух первый серийный экземпляр румынского истребителя «IAR-80» №1 (разработчик: «IAR», Румыния)

12 мая 1940 - В ночь на 12 мая состоялся первый массированный ночной налёт англичан на Германию. 36 британских бомбардировщиков «Уитли» и «Хэмпдэм» безнаказанно сбросили бомбы на город Мёнхенгладбах (22505).

12 мая 1940 немецкие войска вышли к французской границе, обойдя "линию Мажино", которой отводилась роль главного рубежа французской обороны против Германии. Франко-британские войска в составе двух групп армий занимали рубеж обороны от Ла-Манша до швейцарской границы. Прорвав линию обороны у Седана, германские войска разрезали фронт союзников и вынудили их к отступлению. Одновременно начался отход союзников из Бельгии (3871).

12 мая в 1940 году гитлеровская Германия начала вторжение во Францию. 1-я и 10-я немецкие танковые дивизии захватили французский город Седан (14889).

12 мая 1940 начался немецкий блицкриг против Франции и немцы пересекли реку Muesse (2100).

12 мая 1940 фашистские войска вторглись во Францию (4962), 1-я и 10-я немецкие танковые дивизии захватили французский город Седан (4963 ).

May 12th, 1940: In the West, French forces withdraw behind the Meuse river between Dinant and Sedan (3819).

12 мая 1940 французские войска отошли за р Меуз между Динантом и Седаном (3819).

12 May 1940 German bombers destroy Brussels (270).

12 мая 1940 немецкие бомбардировщики уничтожили Брюссель (270).

12 мая в 1940 году ночью 11/12 мая 1940 года состоялся первый массированный ночной налёт англичан на Германию. Тридцать семь английских бомбардировщиков безнаказанно сбросили бомбы на город Мёнхенгладбах

Авиапромышленность:

13 мая 1940 года Начальник ГУАС генерал-лейтенант авиации Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев 15 мая 1940 года утвердили Отчет по гос. испытаниям самолета ББ-1 с мотором М-88 (опытный экземпляр).

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 3 ранга Синельников

Вед. летчик майор Покровский

Цель испытаний

Снятие летных характеристик с мотором М-88 и сравнение их с данными, полученными с мотором М-87А.

Замеры расходов горючего и поверка дальности.

Оценка винто-моторной группы с мотором М-88.

Опытный самолет ББ-1 М-88 конструкции Сухого является модификацией самолета «ИВАНОВ» М87А, прошедшего гос. испытания в НИИ ГУАС в 1939 году.

Опытный самолет ББ-1 М-88 одномоторный двухместный цельнометаллический моноплан с низкорасположенным крылом (серийные самолеты выпускаются смешанной конструкции – деревянный фюзеляж и металлические крылья).

Самолет имеет убирающиеся шасси и хвостовое колесо, щитки-закрылки и тормозные колеса.

Вооружение

Нормальная бомбовая нагрузка 400 кг, перегрузочный вариант – 600 кг.

Бомбы размещены в грузовом отсеке.

Химическое вооружение состоит из 2-х ВАП-200, расположенных на наружных подвесках под крылом.

Стрелковое вооружение

Один подвижный пулемет Шкас на вращающейся экранированной турели с запасом патрон 1500 штук.

Четыре крыльевых пулемета Шкас с запасом патрон по 850 штук на пулемет (полная емкость патронного ящика) для варианта штурмовика.

За время испытаний с 20 ноября 1939 года по 30 апреля 1940 года на опытном самолете ББ-1 было заменено три мотора М-88 (испытания закончены на четвертом моторе, на котором в последнем полете была обнаружена стружка в маслофильтре).

Заключение

Необходимый для вооружения ВВС самолет ББ-1 с мотором М-88, из-за недоведенности винто-моторной группы не может быть допущен для нормальной эксплуатации в строевых частях ВВС.

Дневник испытаний

| Дата | Характер работы |
| --- | --- |
| 27 января 1940 года | Самолет установлен на лыжи. Сделаны два полета на пробу лыж. |
| 14 февраля 1940 года | Полеты на испытание лыж и замер разбега и пробега. Сделано 15 полетов. |
| 17 февраля 1940 года | Полет на определение границы высотности. |
| 18 февраля 1940 года | Полет на проверку работы винтомоторной группы. |
| 21 февраля 1940 года | Полет на определение границы высотности. |
| 7 марта 1940 года | Полет на пробу винтомоторной группы. |
| 8 марта 1940 года | Полеты на испытание ВАПов. Сделано 5 полетов. |
| 22 марта 1940 года | Сделан полет на определение границы высотности. |
| 12 апреля 1940 года | Полет на пробу винтомоторной группы. |
| 15 апреля 1940 года | Полет на определение скоростей по высотам Н=1000 м и Н=2000 м. |
| 17 апреля 1940 года | Полет на определение границы высотности. |
| 20 апреля 1940 года | Полет на расход горючего. |
| 21 апреля 1940 года | Полет на скороподъемность. |
| 21 апреля 1940 года | Полет на скороподъемность. |
| 21 апреля 1940 года | Полет на скороподъемность. |
| 26 апреля 1940 года | Полет на пробу ВМГ. |
| 26 апреля 1940 года | Полет на определение границы высотности. |
| 27 апреля 1940 года | Полет на километраж. |
| 27 апреля 1940 года | Полет на километраж. |
| 28 апреля 1940 года | Полет на километраж. |
| 30 апреля 1940 года | Полет на определение скоростей по высотам Н=5400 м. |

(4604).

13 мая 1940 г. Начальник ГУАС комдив Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев 15 мая 1940 г. утвердили Отчет по гос. испытаниям самолета ББ-1 с мотором М-88 (опытный экземпляр).

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 3 ранга Синельников

Вед. летчик майор Покровский

Цель испытаний

1. Снятие летных характеристик с мотором М-88 и сравнение их с данными, полученными с мотором М-87А.

2. Замеры расходов горючего и проверка дальности.

3. Оценка винто-моторной группы с мотором М-88.

Опытный самолет ББ-1 М-88 конструкции Сухого является модификацией самолета Иванов М-87А, прошедшего гос. испытания в НИИ ГУАС в 1939 г.

За время испытаний с 20 ноября 1939 г. по 30 апреля 1940 г. на опытном самолете ББ-1 было заменено три мотора М-88 (испытания закончены на четвертом моторе, на котором в последнем полете была обнаружена стружка в маслофильтре).

Заключение

1. Необходимый для вооружения ВВС самолет ББ-1 с мотором М-88, из-за недоведенности винто-моторной группы не может быть допущен для нормальной эксплуатации в строевых частях ВВС (3396).

13 мая 1940 года Начальник ГУАС генерал-лейтенант авиации Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев 15 мая 1940 года утвердили Отчет по войсковым испытаниям десяти самолетов ББ-22 выпущенных заводом № 1 (первая серия).

От завода № 1 Екатов

Испытания проходили с 13 февраля по 24 апреля 1940.

Выполнили 507 полетов и налетали 207:13

Полетный вес 5386 кг

ЦТ 30,2 САХ

Вес пустого 4043,5 кг

ЦТ 22,68%

Макс. скрорость 439 у земли и 515 на 500 м

Потолок 8900 м

Разбег 420 м

Пробег 300-320 м

Самолет испытания прошел неудовлетворительно

- разрушение колес

- разрушение болтов крепления мотора к подмоторной раме

- недостаточная прочность костыля (узла замка)

- незакрывание бомболюков

- необеспеченность защиты задней п/с

- отсутствует фотоаппаратура

- недостаточна дальность (720,16).

13 мая 1940 года Начальник ГУАС генерал-лейтенант авиации Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев 15 мая 1940 года утвердили Отчет по войсковым испытаниям десяти самолетов ББ-22 выпущенных заводом № 1 (первая серия).

Цель испытаний

Выявить тактические особенности самолета и его боевое применение.

Выявить конструктивные, эксплуатационные и производственные недостатки самолета, вооружения и специального оборудования.

Проверить надежность и безотказность в работе стрелкового и бомбардировочного вооружения.

Уточнить данные, полученные в процессе гос. испытаний опытного самолета (скорости по высотам, скороподъемность, потолок, дальность, маневренность, управляемость).

На основании материалов испытаний составить летную и эксплуатационную инструкцию.

Проверить соответствие предъявленного самолета, вооружения и спецоборудования тактико-техническим требованиям.

На войсковые испытания поступили 9 самолетов ББ-22 (с убирающимися в полете шасси в зимнем варианте) первой серии завода № 1 за №№ 1001, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 и 1011.

По своему назначению самолеты являются ближними бомбардировщиками.

На самолетах установлено вооружение:

Стрелковое вооружение – передняя точка один пулемет ШКАС калибра 7,62 мм с запасом патрон 500 штук. Задняя точка предусматривает установку одного пулемета Шкас с запасом патрон 1000 штук.

Бомбардировочное вооружение – предусматривает подвеску в бомбоотсеках на кассеты КД-1 и КД-2 бомб калибром АО-8 – 20 штук, АО-10 – 20 штук, АО-15 – 20 штук, АО-20 – 20 шт., АО-25 – 10 шт., ФАБ-50 – 4 штуки, ФАБ-100 – 4 штуки.

Кроме того наружная подвеска (2 замка) допускает подвеску ФАБ-50 – 2 штуки или ФАБ-100 – 2 штуки.

Наружная подвеска идет в перегрузочном варианте.

Самолет ББ-22 в предъявленном варианте гос. испытаний не проходил.

Заключение

Самолеты ББ-22 с 2М-103 производства завода № 1 в предъявленном на войсковые испытания виде испытания прошли неудовлетворительно (4560).

13 мая 1940 года Начальник ГУАС генерал-лейтенант авиации Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев 15 мая 1940 года утвердили Отчет по войсковым испытаниям десяти самолетов ББ-22 выпущенных заводом № 1 (первая серия) (6600).

Цель испытаний

Выявить тактические особенности самолета и его боевое применение.

Выявить конструктивные, эксплуатационные и производственные недостатки самолета, вооружения и специального оборудования.

Проверить надежность и безотказность в работе стрелкового и бомбардировочного вооружения.

Уточнить данные, полученные в процессе гос. испытаний опытного самолета (скорости по высотам, скороподъемность, потолок, дальность, маневренность, управляемость).

На основании материалов испытаний составить летную и эксплуатационную инструкцию.

Проверить соответствие предъявленного самолета, вооружения и спецоборудования тактико-техническим требованиям.

На войсковые испытания поступили 9 самолетов ББ-22 (с убирающимися в полете шасси в зимнем варианте) первой серии завода № 1 за №№ 1001, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 и 1011.

По своему назначению самолеты являются ближними бомбардировщиками.

На самолетах установлено вооружение:

Стрелковое вооружение – передняя точка один пулемет ШКАС калибра 7,62 мм с запасом патрон 500 штук. Задняя точка предусматривает установку одного пулемета Шкас с запасом патрон 1000 штук.

Бомбардировочное вооружение – предусматривает подвеску в бомбоотсеках на кассеты КД-1 и КД-2 бомб калибром АО-8 – 20 штук, АО-10 – 20 штук, АО-15 – 20 штук, АО-20 – 20 шт., АО-25 – 10 шт., ФАБ-50 – 4 штуки, ФАБ-100 – 4 штуки.

Кроме того наружная подвеска (2 замка) допускает подвеску ФАБ-50 – 2 штуки или ФАБ-100 – 2 штуки.

Наружная подвеска идет в перегрузочном варианте.

Самолет ББ-22 в предъявленном варианте гос. испытаний не проходил.

Заключение

Самолеты ББ-22 с 2М-103 производства завода № 1 в предъявленном на войсковые испытания виде испытания прошли неудовлетворительно (6600).

13 мая 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 084

Испытания самолета С-42 4АМ-34ФРНб постройки завода № 124 (6891, 158).

13 мая 1940 года начальник Штаба НИИ ГУАС бригинженер Щербаков писал письмо № 00570 начальнику ГУАС комдиву Алексееву

Справка по самолету ТБ-7 4АМ34ФРНВ с ЦН

Летно-тактические данные с нормальным весом самолета 24000 кг.

Максимальная скорость на высоте 8600 м с ВИШ-24 – 440 км/час

Посадочная скорость без закрылков – 110 км/час

Время подъема на 5000 м – 16,3 мин.

Время подъема на 8000 м – 27,8 мин.

Потолок практический – 11250 м

Дальность при нормальном весе 24000 кг на 0,8 максимальной скорости с 2000 кг бомб – 1300 км

Дальность в перегрузочном варианте с весом в 32000 кг с 2000 кг бомб – 3700 км

Экипаж – 10 человек

Вооружение самолета.

А. Стрелково-пушечное.

Носовой вращающейся башни со спаркой пулеметов Шкас с запасом патрон 1600 штук.

Кормовой башни со спаркой пулеметов Шкас и запасом патрон 1600 штук.

Двух подшассийных установок с 1-м пулеметом Шкас и запасом патрон 800 штук каждая, с обстрелом нижней полусферы и назад и вбок.

Кинжальной установки с пулеметом Шкас с запасом патрон 800 штук обстрел вниз и вперед.

Пушечной турели ТАТ под пушку Швак калибра 20 мм запас снарядов 200 штук и обстрелом верхней полусферы.

Б. Максимальная бомбовая нагрузка.

| Вариант | Общий вес | Из них в фюзеляже | Наружная подвеска |
| --- | --- | --- | --- |
| 4х1000 | 4000 | 2х1000 | 2х1000 |
| 6х500 | 3000 | 4х500 | 2х500 |
| 12х250 | 3000 | 8х250 | 4х250 |
| 40х100 | 4000 | 24х100 | 16х100 |

Десантно-транспортный вариант самолета.

Для самолета ТБ-7 построена и испытана транспортно-десантная кабина, расположенная под бомбовым отсеком.

Для воздушного десанта, кроме основного экипажа самолета – 10 человек, можно поднять 45 вооруженных бойцов-парашютистов, из них в десантной кабине – 14 человек и в самолете 31 человек.

Для посадочного десанта, кроме основного экипажа самолета 10 человек, можно перевезти 60 вооруженных бойцов, из них 18 в десантной кабине и 42 – в самолете.

для самолета ТБ-7 спроектирована подвеска для тяжелых грузов до 4-х тонн, позволяющая транспортировать авиамоторы, воздушные винты, боеприпасы, автомашины, легкие танки и др. грузы.

Кроме перевозки бойцов и грузов самолет ТБ-7 можно использовать для переброски горючего и масла. Емкость бензобаков самолета ТБ-7 12400 литров позволяет отдать до 9000 литров бензина, что дает возможность зарядить бензином и маслом до 30 истребителей. Вместо бомб имеется возможность, используя их замки и перевезти дополнительно в подвесных баках – 2000 литров.

Перспектива.

Самолет ТБ-7 в дальнейшем может быть модифицирован под моторы АМ-37, вооружение конусными установками и улучшением аэродинамики.

Максимальная скорость при этом может быть доведена до 500 км/час.

Прохождение испытаний самолета ТБ-7 4АМ34ФРН с ЦН.

Самолет начат проектированием на заводе № 156 1 января 1936 года.

Макет предъявлен 2 февраля 1936 года. Вторично макет утвержден 8 апреля 1936 года.

Заводские испытания, считая с момента первого вылета, начаты 25 декабря 1936 года. Первый этап заводских испытаний окончен 20 марта 1937 года.

Сдан на госиспытания первый экземпляр – 20 марта 1937 года. 10 августа 1937 года. Госиспытания (1-й этап) закончены 28 октября 1937 года.

В своем заключении ВВС считало необходимым, не ожидая окончания полных госиспытаний начать постройку опытной серии и пять самолетов.

С 27 января 1938 года по 14 февраля 1938 года проходил испытания в зимних условиях с неубирающимися лыжами.

Вторичные госиспытания первого экземпляра на колесах начаты в Евпатории – 6 марта 1938 года и окончены 30 апреля 1938 года.

ВВС, отмечая высокие летно-тактические качества самолета настаивало на немедленном внедрении в массовую серийную постройку в 1938 году.

С 28 июля 1938 года по 28 декабря 1938 года проходил госиспытания 2-й экземпляр самолета.

Еще раз подтверждая высокие летно-тактические качества самолета ВВС считал возможным принять самолет на вооружение ВВС, а 2-й экземпляр – допустить в качестве эталона для постройки серии.

С 19 марта 1939 года по 26 марта 1939 года самолет проходил госиспытания с десантно-транспортной кабиной. Кабина может быть принята на вооружение при устранении недостатков, указанных в отчете.

Внедрение в серию принять после освоения заводом № 124 серийной постройки нормального варианта.

В I квартале 1940 года поступило на госиспытания два самолета серийной постройки с АМ34ФРН ЦН.

Испытания задерживаются из-за отсутствия определенности в вопросе об использовании самолета вообще (7712, 81-84).

13 мая 1940 А.С.Я. был вызван в Кремль, где участвовал в обсуждении вопроса серии И-26. С исправлениями, внесенными И В. Сталиным и В.М. Молотовым (увеличена цифра выпуска самолетов И-26 заводом № 301 в 1941 году с 600 до 800 машин и снято задание на 1942 год в 1000 самолетов), проект был передан 14 мая членам КО для голосования и 16 мая 1940 г. принят (постановление № 206сс) (12048).

13 мая 1940 закончились гос. испытания И-207-2 с М-62 (2090,132).

13 мая 1940 года закончились гос. испытания серийного самолета И-153 М-62 № 6566 с винтом АВ-1 на штопор на лыжах и на колесах, которые проходили с 29 февраля 1940

Отв. исполнители:

Вед. инженер – в\инженер 1 ранга Никитченко

Вед. летчик по испытанию на лыжах ст. лейтенант Кубышкин

Вед. летчик по испытанию на колесах капитан Прошаков

Цель испытаний

Проверить степень безопасности выполнения штопора на самолете И-153 М-62 с винтом АВ-1.

Выявить поведение самолета при вводе в штопор в зависимости от количественной и качественной дачи рулей.

Выявить наиболее эффективный способ вывода самолета из штопора в зависимости от количественной и качественной дачи рулей, по методу изложенному в книге «Штопор самолета» – Филина и Петрова.

Выявить параметры ввода в штопор, самого штопора и вывода из него: скорость ввода, потерю высоты за один виток, время одного витка, скорость по прибору, потерю высоты за время пикирования после вывода из штопора и скорость при выводе самолета из штопора.

Заключение

Штопор на самолете И-153 с мотором М-62, винтом АВ-1 и с запасом горючего 150 кг при строгом выполнении «Инструкции по производству штопора» безопасен.

Самолет поступил на испытание 29 февраля 1940 года

Самолет закончил испытания 13 мая 1940 года

Общая продолжительность испытаний – 75 дней, из них летные испытания – 11 дней

Дневник испытаний

Самолет с 21 декабря по 1 марта 1940 года проходил гос. испытание.

| 4 марта 1940 года | Полеты |
| --- | --- |
| 7 марта 1940 года | Полеты на определение взлетно-посадочных свойств – 9 посадок |
| 9 марта 1940 года | Полет на срыв в штопор |
| 19 марта 1940 года | Полет на штопор |
| 20 марта 1940 года | Полет на штопор |
| 26 марта 1940 года | Ночные полеты – сделано 11 посадок (летчики Стефановский, Кубышкин, Николаев, Прошаков) |
| 27 марта 1940 года | Полеты на штопор |
| 29 марта 1940 года | Перестановка на колеса |
| 24 апреля 1940 года | Пробный полет и полет на штопор |
| 7 мая 1940 года | Контрольный полет после замены цилиндра |
| 8 мая 1940 года | Полет на штопор |
| 9 мая 1940 года | Полет на штопор |
| 10 мая 1940 года | Полет на штопор и облет летчиком Кубышкиным |
| 11 мая 1940 года | Облет летчиком Максимовым |

(4486).

13 мая 1940 капитан Прошаков закончил испытания на штопор на «Чайке» № 6566, которые 29 февраля 1940 начал летчик Кубышкин. Опробовав все возможные варианты поведения самолета в воздухе летчики определили: «Вывод из штопора производится энергичной дачей рулей в следующей последовательности: сначала дается нога до отказа против штопора и, через полвитка - виток (по времени 1-2 секунды), ручка от себя за нейтральное положение. Элероны нейтральны. Малейшее отклонение от этого правила влечет к большим запаздываниям на выходе». В заключении указывалось, что при строгом выполнении «Инструкции» штопор безопасен. Предлагалось разрешить пилотам строевых частей производить тренировку на штопор до 2-х витков (6592).

13 мая 1940 капитан Прошаков закончил испытания "Чайки" №6566на штопор, которые начал летчик Кубышкин 29 февраля. Опробовав все возможные варианты поведения самолета в воздухе, летчики определили: "Вывод из штопора производится энергичной дачей рулей в следующей последовательности: сначала дается нога до отказа против штопора и через полвитка - виток (по времени 1-2 секунды) ручка от себя за нейтральное положение. Элероны нейтральны. Малейшее отклонение от этого правила влечет к большим запаздываниям на выходе". В заключении было сказано, что при строгом выполнении "Инструкции" штопор безопасен. Предлагалось разрешить пилотам строевых частей производить тренировку на штопор до 2-х витков.

Через непродолжительный промежуток времени "Инструкция" была опробована при испытаниях И-153, оснащенного двигателем М-63. На самолете №8019 летали на штопор в июне-июле 1940 г. летчики Жуков, Супрун, Кубышкин, Ларюшкин. По результатам этих полетов было сделано заключение, что И-153 с мотором М-63 при строгом следовании инструкции имеет возможность безопасного выхода из штопора, с запаздыванием от одного до 1,75 витка после любого числа выполненных ранее витков. Хотя испытываемая машина за счет установки тяжелого двигателя имела более переднюю центровку, улучшения штопорных характеристик при этом отмечено не было. Методика ввода и вывода данного самолета признавалась одинаковой с методикой для самолета И-153 с М-62: "Самолет И-153 с мотором М-63, винтом АВ-1 вполне пригоден для производства тренировочных полетов на штопор в войсковых частях на высоте не ниже 5000 метров".

На этом штопорные испытания собственно, и закончилась. Все как будто было соблюдено: недостатки определены, как с ними бороться - оговорено. Однако даже много лет спустя старые пилоты при упоминании о штопоре на "Чайке" сокрушенно качали головами и добавляли: "Не хотела выходить..."

В заключение истории со штопором уместно отметить некоторые особенности пилотирования И-153. Уже на рулении пилоту приходилось из-за недостаточного обзора передвигаться "змейкой", энергично работая педалями ножного управления. На взлете И-153 хорошо держал направление, отрывался легко, был возможен взлет без подъема хвоста. На хорошо сбалансированных самолетах можно было летать с "брошенной" ручкой управления. Ввиду хорошей поперечной устойчивости в вираж И-153 входил вяло, при этом в вираже был устойчив и не боялся перетягивания ручки. При потере скорости сваливался на крыло с опусканием носа (то есть в штопор не стремился). Происходило это на скоростях, меньше чем посадочная, так как на посадке тенденций к сваливанию пилоты не отмечали. Пикировал И-153 устойчиво, скорость набирал медленно. При превышении значения скорости 430 км/ч отмечалась тряска хвостового оперения. При эксплуатации на колесах самолет требовалось сажать на "три точки", при несоблюдении этого условия он имел тенденцию к прыжкам за счет жесткой амортизации. Задувание в кабине оценивалось как небольшое, однако полет без очков считался невозможным. Недостатком являлось отсутствие противопожарной перегородки между пилотом и топливным баком (12014).

13 мая 1940 года зам. председателя НТК при начальнике ВВС военинженер 1 ранга Знаменский писал письмо № 499557 в КО

В протоколе совещания от 22 апреля 1940 года при начальнике ВВС по вопросу пушечного вооружения, посланном Вам 8 мая 1940 года за № 00499556 на стр. 3 пункт 4, прошу исправить опечатку: вес И-153 с 4 пулеметами ШКАС не 1763 кг, а 1863 кг (3375,13).

13 мая 1940 года Начальник ГУАС комдив Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев

С 13 мая 1940 начались наземные испытания И-200-3, но полностью машина была собрана только 1 июня 1940 (3549). Начали с испытаний стрелкового оружия. Машина имела металлические консоли и фару ФС-155 вместо факелов (4415,31).

13 мая 1940 первый полет И-200-1 на дальность закончился неудачно. Через день попытку снова пришлось прервать из-за перегрева масла. Лишь 16 мая 1940 г. после доработки радиаторов слетали нормально, причем и на дальность, и на скорость по высотам. Но 17-го снова произошло ЧП - на показе высшего пилотажа из-за неудачной конструкции поплавка карбюратора К-35 остановился мотор (21686).

13 мая на третьей машине И-200 № 03 начались наземные испытания стрелкового вооружения с работающим мотором и штатными синхронизаторами. Опытный И—200 зав. № 03 несколько отличался от своих предшественников — он имел металлические консоли крыла (9984).

13 мая 1940 на третьем прототипе И-200 начались наземные испытания стрелкового вооружения с работающим мотором и штатными синхронизаторами, хотя самолёт был полностью собран лишь 1 июня. А 6 июня М.И. Марцелюк совершил на нём первый вылет (11757).

13 мая 1940 полет И-200 на километраж закончился неудачно. Через день полет снова пришлось прервать из-за перегрева масла. Лишь 16 мая после доработки радиаторов слетали нормально, причем и на дальность, и на скорость по высотам. Но 17-го снова ЧП - на показе высшего пилотажа из-за неудачной конструкции поплавка карбюратора К-35 остановился мотор. При вынужденной посадке произошла незначительная авария, и на ремонт потеряли 3 дня. Тем не менее, 1 мая И-26, И-301 и И-200 красиво пронеслись над Красной площадью в строю воздушного парада (11938).

13 мая в 1940 году на третьей экземпляре истребителя «И-200» №03, ОКБ Микояна, Гуревича начались наземные испытания стрелкового вооружения с работающим мотором и штатными синхронизаторами. Самолёт окончательно собранный в начале июня несколько отличался от своих предшественников - он имел металлические консоли, а вместо факелодержателей «НГ-12» установили фару «ФС-155» (14890).

13 мая начались наземные испытания вооружения на третьем экземпляре И-201. Микоян даже сделал попытку выполнить приказ о сдаче И-200 на госиспытания. Но заданный срок 20 мая выдержан не был. Второй и третий экземпляры были предъявлены 10 июня, но приняты не были из-за недоведенности ВМГ (перегрев). Тем не менее ритуальное действие было совершено, и далее Микоян спокойно продолжил доводку самолета на заводских испытаниях (19734).

13 мая в 1940 году начались первые пробежки «МБР-7» для выявления степени продольной устойчивости самолета. Теперь «МБР-7» глиссировал вполне устойчиво. Однако крен на левое крыло из-за реактивного момента воздушного винта остался. Для уравновешивания самолета, в носок концевого отсека правого крыла был заделан свинцовый балласт весом 15,2 кг. Для погашения реактивного момента на малых скоростях, правый подкрыльевой поплавок был поднят вверх относительно левого поплавка на 0,15 м (14890).

13 мая 1940 Ст. Контролер КО А.Солдатов писал записку № 479сс в ЦК ВКП(б) т. ЛИСТКОВУ:

Направляю Вам справку о состоянии и работе ГКАС КА в 2-х экз. (10493,241).

Г У А С К.А.

Главное Управление Авиационного Снабжения Красной Армии сформировано по утвержденным штатам Народным Комиссариатом Обороны в нояйбре месяце 1939 года в следующем составе:

|  | в/с | в/н |
| --- | --- | --- |
| 1. ГУАС КА (центральный аппарат) | 328 | 184 |
| 2. НИИ ГУАС | 2023 | 894 |
| 3. НИПАВ ГУАС | 473 | 240 |
| 4. Аппарат военной приемки | 1434 | 1068 |
| 5. Склады ГУАС и мастерские | 538 | 1866 |
| 6. Центральный аэродром | 173 | 58 |
| Всего |  | 9279 |

Начальствующий и командный состав, за редким исключением подобран хорошо и соответствует своему назначению.

Состав военной приемки в своем большинстве молодой. Особо слабым звеном являются старшие военные представители, вследствие малого опыта работы и особо сложных условий приемки продукции.

Задачи перел ГУАС КА в основном разработаны и ясны, но утвержденного положеппя о ГУАС, где были бы указаны разграничения в работе между ГУАС КА и ГУВВС КА и их функции не имеется. Проект положения представлен Народному Комиссару еще в декабре месяце З9 г., но до сих пор не утвержден. При существующеем положении ГУАС отстранен от руководства окружными и войсковыми складами и роль его по существу свелась к раздаточным функциям.

Фактически на сегодня ГУАС КА выполняет следующие функции:

1. Разработка м составление систем вооружения ВВС.

2. Составление тактико-технический требований на все предметы авиационного вооружения.

3. Дача заказов и прием продукции от Промышленности

4. Снабжение частей ВВС, учет и хранение имущества в центральных схладах ГУАС КА.

За отчетный период ГУАС КА сумел найти правильное разрешение всех вышеуказанных вопросов и поставил перед промышленностью задачи по обеспечению и выпуску скоростных самолетов, мощных моторов, вооружеяния и т.п.

Состоящие на вооружении ВВС действующие самолеты по своим качествам уступают заграничным. Заказанные па 1940 г. самолеты: СБ-М-103, ДБ-3Ф М88 по сравнению с заграничными серийными бомбардировщиками Дорнье-215 (Германия), Амио-351 (Франция), Бристоль-Бленхейм (Англия) уступают им по скорости от 30 до 60 км/час и т.д.

Состояние нашего моторостроения к настоящему времени в сравнении с передовымм заграничными странами, характеризуется общим отставанием на полтора-два года. Одпотипные моторы по своим техническим данным М-105 и М-88 с моторами Даймлер-Бенц-601 и Твин Уосп находятся в производстве около 1-2 лег, однако, получили подтверждения надежности в массовой эксплоатации. Сроки службы большинства наших моторов между персборками ниже, чем у заграничных. В среднем мы имеем 150 часов, заграничные - 300 часов.

В части разработки системы вооружения и составления тактико-технических требований к предметам авиационного вооружения на сегодня дело обстоит не совсем благополучно. В силу того, что функции работ меяду ГУАС и ГУВВС не уточнены и что до сего времени не отработаны распорядительные функции между ГУАС и ГУВВС в вопросах авиционного вооружения и материально-технического снабжения - единого руководства в системе авиационного вооружения нет. Часто бывает, что перед промышленностью ставятся задачи одновременно двумя указанной организациями без взаимных увязок, чем затрудняют промышленность излишниии и противоречивыми требованиями.

Заказы на предметы вооржуния в зтом году сделаны своевременно. Качество договоров, по сравнению с прошлым годом, значителъно повысилось. П самолетам, моторам и другим видам злачительно снизились расценки на единицу изделтя. Так, например:

| Наименование | Цена 1939 г. | Цена 1940 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| С-т И-153 | 138 т.р. | 108 т.р. | По зав. № 1 |
| С-т И-16 | 137 | 115 | По зав. № 21 |
| С-т СБ | 318 | 258 | По зав. № 22 |
| С-т ДБ3 | 790 | 540 | По зав. № 39 |
| Мотор М-63 | 82 | 56 | По зав. № 19 |
| Мотор М-103 | 45 | 39 | по зав. № 26 |

Все же в полной мере работа по снижению цен на продукцию в достаточной мере еще не развернута. Заводы НКАП производят огромный брах, который целиком засчитывается ценами на продукцию. Так, например:

Завод № 24 (НКАП) за 1939 г. имел брак на 22 млн. руб В 1-м квартале 1940 г. брак достигает около 6-ти млн. руб. Брак по отдельным деталям в механических цехах достигает 60%;

завод № 26 имеет от 35 до 38% брака ло литью;

завод № 29 имеет до 80% брака ло коленчатым валам.

Если бы ГУАС сумел выявить через свой военпредовский аппарат по всем заводам такие безобразия и цифрами доказал, что цены на изделия,запрашиваемые НКАПом, не обоснованы, можно быть уверенным, что борьба за снижение цен была бы еще более эффективной.

Заказы на запчасти, имущество и материалы проводились без точного учета наличия их на складах и в частях; в салу чего заказывалось излишннее и ненужное для ВВС имущество (см. ниже данные по проверке складов).

Имелись случаи некомплектных заказов, так например: на складе № 1 (Балашиха) в течении 3-х лет стоят без использования фотолаборатория 3-х машинного состава (ГАЗ-1А) около 100 машин, которые не уткомплектованы специальными приборами.

Учет и отчетность по ГУАС по основным позициям (самолеты, моторы) поставлен хорошо; второстепенные виды вооружения и материалы слабо учитываются, о наличии их в строевых частях даннных в ГУАС нет.

Сведения о поломках, авариях, катастрофах в ГУАС не поступают.

Как эксплоатируется материалъная часть, какх расходуются в строевых частях запчасти и материалы ГУАС не знает. В действительности авиационное имущество и матераалы бесхозяйственно расходуются на местах, расхищаются. Варварское отношение к имуществу, грапичащее с преступлением - имеется, к сожалении, во многих строевых частях ВВС. Так, например:

1. Председатель комиссии ГУАС КА т. СЫРОВАТКИН в специальном акте от 09.04.40 г. отмечает, что после перебазирования истребителъной группы Полковника ТАТАНАШВИЛИ в другое иесто, на на аэродроме были оставлены в разбросанном виде в больших количествах звенья ШКАС, авиасвечи, трубч, печи подогрева, железные бочки, аварийный самолет И-153, баллоны, радиаторы и т.п.

2. Поднейшее отсутствие учета наличия имущества по частям; разбрасывание труб, коллекторов и др. ценного имущества на аэродромах - 106 АБ и 136 АБ.

3. По всему гарнизону 135 авиабазы, обслугживающей 18 СИП и 2-й ЛАЛ; у всех под'ездах общежитий была разбросана тара от авиабомб для топки печей.

На территории разбросаны бочки, валяются баллоны, Вместе с двумя разбитыми самолетами СБ сваленными безобразно в снегу в кучу - без разделки, лежит новая кабина СБ, лыжа. Баллоны углекислоти, кислородные баллоны, новые тележки и др.

Аэродром завален бомбовой тарой, там же в перемешку в снегу валяется: авиафанера, авиасвечи, шплинты, проволока, цинки, дюралевые и хромомолибденовые заклепки, шланги, асбест, шасси самолета СБ и др).

Многочисленные другие акты, имеющиеся в ГУАС, подтверадают, что всюду во всех частях и подразделениях ВВС, особенно в период военных действий, наблюдается бесхозяйственное, бескультурное отношение к использованию и хранению материалъных ценностей.

Действующий самолетный парк не обеспечен запасными моторами, по нормам недостает более 4000 моторов..Ходовых запчастей тахже недостает. Сплошь и рядом части ВВС жалуются на отсутствие тех или иных деталей и агрегатов, в то зе время как склады ВВС и ГУАС завалены старыми непригодными изделиями.

Несоответствие в заказах на запчасти и их использовании получилось потому, что на сегодня еще не разработаны уточненные нормы потребностей на запчасти; не изучен как следует опыт эксилоатации самолетов и моторов в частях. Заказы на запчасти и материалы даются промышленности без серьезной подработки и проверки.

Для хранения авиационного имущества в системе ГУАС нмеются:

| действующих саладов - авиатехнических | 23 |
| --- | --- |
| -"- -"- -для боеприпасов | 27 |
| -"- -"- - для проч.имущества | 7 |
| Всего: | 57 |

Степень обеспеченности складскими площадями характеризуется следующей таблицей:

| Наименование | Наличие емкостей | Войдёт в строй на 1.1.1941 г. | Всего на 1.1.1941 Г. | Предполагаемая загрузка на 1.1.41. г. | Недостает складСКИХ площадей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авиалаущество | 12800 | 1200 | 14000 | 29000 | 15000 |
| Боеприпасы | 15400 | 1600 | 17000 | 38000 | 21000 |
| ВСЕГО: | 28200 | 2800 | 31000 | 67000 | 36000 |

Таким образом, уже в текущем году ГУАС вынужден будет хранить дорогостоящее имущество на открытом воздухе.

При проверке хранения военного имущества и материалов на складах ГУАС установлено, что учет и использование его поставлены неудовлетворительно. На склаадах ГУАС годами лежат сотни вагонов негодного, а тахже морально устаревшего военного имущества и материалов ненужных ГУАС, но крайне крайне необходимых для нужд народного хозяйства. Тах, например:

На складах ГУАС в теченле ряда лет хранится огромное количество имущества без своевременного освежения. На складе № 1 имеется 123 вагона негодного имущества, в том числе 26 вагонов запчастей самолетов и моторов устаревшего типа, 15 вагонов резиновых изделий - неходовых и негодных, 10 вагонов аэронавигационных и других точных приборов, которые от длительного хранения приходят в негодность - все это бесцельно занимает тысячи квадратных метров складской площади, в то вреая, как моторы М-88 и М-62 и запчасти к ним лежат аз-за отсутствия свободных мест, на открытом воздухе.

На складе № 15 хранится годами без всякого яспользования больше 12 вагонов запчастей к самолетам Р-ЗЕТ, И-15, Р-3 и др.снятых с вооружения, 5 вагонов эвиарезины, 42 тыс. метров электропровода, фотоииущества - 35 тонн, свыше 112000 метров кинопленки и другое ценное имущество.

На складе № 309 (г. Нежин) хранятся материалы, ненужные для ВВС округа: красной меди свыше 40 тоня; ферро-силиция и феррохрома 12 тонн; железного купороса 12 тонн; листового свинца 5 тонн; резины разной - неходовой более 3-х вагонов.

На складе № 310 (г. Смоленск) - хранятся без использования 6500 метров ленточных пил.

На складе № 8 (г. Сызрань) хранится без всякого использования 5300 метров кожаного приводного ремня, устаревшие свечи ЗМГ - 16500 шт., медно-асбестовые прокладка 125000 шт. и другое ценное имущество.

НИИ ГУАС КА на протяжении двадцати лет своего существования проделал большую работу по выращиванию высококвалифицированных авиационных кадров, испытанию новой материальной части и внедрению ее в строй.

В 1939-40 г.г. проведена важная работа по боевому применении (бомбометание с пикированию, фоторазведывательная служба, радионавигация, обучение слепому полету), успешно проверенные в боевых условиях на финляндском фронте.

Крупнейшим недостатком в работе НИИ является низкое качество госиспытаний самолетов и моторов и безответственность выводов и заключений по ним.

Так,например:

Самолет ДБЗФ с 2М87 прошел госиспытания удовлетворительно в сентябре мес. 1939 г. с рекомендацией запуска в сернйное производство. При запуске в серию вяывились крупные дефекты этого самолета, в результате чего заводы № 18 и 39 в 1-м квартале НКО продукции не сдали.

Заключение по госиспытаниям самолета ББ-1 и БШ также расплывчаты и не дают ясного ответа.

НИИ настояло на запуске в серию системы наполнензя бензобаков отработанными газами, которая при проверке на финляндском фронте показала неудовлетворительные результаты.

Двух-тормозные колеса 900х300-370 были испытаны НИИ и рекомендованы в серийное производство. При первых же полетах на заводах НКАП эти колеса показали неудовлетворительные результаты.

Моторы М-62 и М-63 госиспытания прошли удовлетворительно. При установке этих моторов на санолеты выявилась их абсолютная ненадежность в работе.

Моторы М-88 и М-105 госиспытания такяе прошли удовлетворительно, но до сих пор остаются неиадежными в работе.

Общевойсковая и производственная дисциплина в НИИ ГУАС КА стоят на низком уровне. Служебные помещения находятся в запущенном состоянии.

ВЫВОДЫ.

1. Функции ГУАС КА на сегодня точно не определены. ;Положение о работе ГУАС отсутствует, в силу чего нет точного разграничения обязанностей между ГУАС КА а ГУВВС КА по вопросам разработка системы вооружения, составления тактико-технических требования испытаний материальной частя и принятия ее на вооружение.

2. Система снабжения от цептра до периферии не организована. Округа и части по вопросам материального снабжения часто обращаются не в ГУАС, а в ГУВВС. Были случаи, когда ГУВВС вместо того, чтобы требовать от ГУАС непосредственно сам проводил заказы и оформлял их через КО. (Средства механизации аэродромной службы, постановление КО № 90), не поставив даже в известность ГУАС КА, который этот заказ так же подготовил, но более тщательно.

3. ГУАС КА не является полным хозяином всех материальных ценностей, которые он заказывает и распределяет; оторван от округов и частей; не занимается на местах учетом, хранением, рациональным использованием материальной части и т.д.

Имеется целый ряд случаев, когда округа и части распоряжений ГУАС КА по матерзально-техническому снабжению не выполняют (например: ГУАС ЗА направил в 13-ю армию Комдиву ПОЛУНИНУ несколько автомашин своим ходом; по дороге эти азтомашины были отобраны по распоряжению комкора т. ПТУХИНА для нужд авиационных частей).

4. Полного учета всего авиаимущества ГУАС не имеет. Сведеная о наличии материальной части, ее убыли, живучести, соответствия и т.п. в ГУАС не поступают. В итоге ГУАС не является центральным органом по руководству снабжепием ВВС и по материальному обеспечению снабжения и роль его свелась к раздаточным функциям.

5. Наличие на вооружении ВВС большого количества различных типов самолетов (около 20) затрудняет систему планирования и снабжения запасными частями и агрегатами. Совершенно отсутствуют нормы расхода на запасные часта к самолетам и моторам, в результате чего планы заказов для промышленности составляются, как правило, ориентировочно.

6. ВВС в прошлом не требовал от промышденности выпуска стандартных и взаимозаменяемых деталей и узлов к самолетам и моторам, в силу чего усложнялось снабжение и ремонт самолетов и моторов, что является одной из причин затоваривания неходовых запчастей на складах.

7. Низков качество заключений НИИ по госаспытаяиям самолетов, моторов и агрегатов является результатом технической беспринцнпности и желания руководства НИИ не портить отношнгтя с промышленностью и главными конструкторамя. Необходимо снять руководство НИИ (ФИЛИНА, ХОЛОПЦЕВА) и усилить моторный и колесный отделы.

8. НИИ и НИПАВ ГУАС не имеют утверждениях планов научно-исслеловательских и испытателъных работ яз 1940 год. Представленные ГУАС в марте мес.с.г. в НКО проекты указанных планов до сих пор не утверждены.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

1. Обязать НКО немедленно утвердить положение о работе ГУАС КА и строго разграничить права и обязанности между ГУАС КА а ГУВВС КА.

2. В целях улучшения руководства, взаимных увязок и повседневного наблюдения за работой ГУАС и ГУВВС предлозить Народному Комиссару Обороны выделнть одного из своих заместетелей на работу по авиации, подчинив ему непосредственно указанные управления.

3. Для полного и всестороннего учета авиаимущнества и правильного его расходования, подчинить ГУАС'у в техническом отношении командуниих округов ВВС, все окрушые склады и базы.

4. Обязать ГУАС в 3-х месячаный срок:

1. произвести переучет всего имущества, находящегося на центральных, окружных и войсковых складах и реализовать все ненужное имущество непосредственно заинтересоанным Наркоматам оборонной промышленнсти.

(Впредь при очередных заказах ГУАС обязан представлять ведомости наличия соответствующего имущесгва на складах и обоснование требуемых заказов).

2. Разработать в текущей году новые нормы запчастей и материалов ко всем видаи вооружения и сроки хранения ах на складах;

3. организовать в пределах утвержденных штатов техническую инспекцию по проверке правильности затребования, расходования и использования авиационного имущества.

5. Предложить НКО:

1. Утвердить титул и точки строительства по складам на 1940 год с иемедленным отпуском средств (план строательства находится в Генштабе).

2. Разработать перспективный план строительства складов на ближайшие 2-3 года, обратив особое внимание на обеспечение следующих округов: ЗакВО, СдВО, САВО.СевВО, ОрВО, УрВО.

3. Форсировать начатое строительство складов ст. Белая (склад № 3). ст.Зедая, г. Пенза (склад № 76) и Калуга.

4. Проработать и утвердить на военное время систему работы тылов (до настоящего времени этот вопрос считается неразрешенным) (10493,122).

C 13 по 23 мая 1940 в НИИ ВВС А.И.Филин, Холопин, А.И.Кабанов, П.М.Стефановский и др. испытывали Ме-110 с ДБ-601А. Я.В.Смушкевич утвердил в июне 1940 (718).

Тараканов

Николаев

б/т вт1р Жулев

Пономарев

по вооружению Рюмин

Самозванцев

АверьяновСализов

л облета Филин, Холопин, Кабанов, Стефаненко, Никашин, Долгов, Хрипин, Кубышкин, Шапорев

испытания проходили 13-23 мая

Макс. скорость 530 км/час на 4600 (данные фирмы), 525 км/час на 4600 (наши данные) (718).

13 мая 1940. Протокол № 16. Заседание ПБ за 9-26 мая 1940 г.

13.5.40 г.

П. 63. Вопрос КО. Об организации производства авиамоторов.

15.5.40 г.

П. 90. Об организации серийного производства самолета И-26 конструкции Яковлева на заводе № 301.

22.5.40 г.

П. 179. О самолетах. Изменение окраски самолетов.

25.5.40 г.

П. 194. Вопрос КО. О производстве четырехмоторных дальних бомбардировщиков; о постройке новых авиационных моторов; об организации производства самолетов.

26. 5. 40 г. П. 210. Вопрос КО. О производстве четырехмоторных дальних бомбардировщиков (11773).

С 13 по 25 мая 1940 проходили совместные 50-часовые испытания мотора АМ-35, а с С 17 апреля по 11 мая 1940 мотор проходил заводские испытания на заводе № 24.

26 и 27 мая 1940 НКАП А.И.Шахурин (26) и НКО Тимошенко (27) подписали Акт утверждения выводов и заключения по совместным (НКО и НКАП) 50 часовым испытаниям на станке мотора АМ-35А пр-ва завода № 24

Отчет о совместных 50 часовых испытаниях на станке АМ-35А производства завода 24.

Комиссия по совместным испытаниям:

Председатель ви1р К.В.Кукушкин

Члены: ви2р В.А.Черников, ви2р М.П.Кочетков, ви2р А.И.Суворов, зам ГК завода № 24 В.А.Чернышев, отв. конструктор завода № 24 М.Р.Флисский, гл. инспектор ОКБ завода № 24 С.А.Марзаев

Цель испытаний:

Проверить соответствие основных данных мотора АМ-35А ТТТ и надежность конструкции мотора и агрегатов 50 испытаниями

Краткие рез-ты совместных (НКО и НКАП) испытаний на станке мотора АМ-35А

1. Мотор АМ-35А производства з-да № 24 совместные 50 часовые испытания прошел удовлетворительно.

2. По мощности и высотности мотор АМ-35А соответствует ТТТ

3. Всего мотор наработал 80 :36, из них на режиме 54:32

4. Основные недостатками мотора АМ-35А являются

ф) отсутствие доведенного карбюратора, обеспечивающего мотору нормальное питание на всех его положениях при работе на с-те истребителе и обеспечивающего гарантийный расход топлива без использования высотного корректора

б) недостаточная надежность и конструктивные недоработки всасывающих патрубков

в) недостаточное охлаждение масла, ограничивающее потолок с-та

Выводы:

Мотор АМ-35А совместные 50-часовые ГИ прошел удовлетворительно.

Некоторые основные данные, полученные при испытаниях, отличающиеся от данных, указанных в предъявлении мотора на испытания:

| № п/п | Основные данные мотора, по параметрам, имеющим расхождения | Получено по испытаниям | По предхявлению на испытания | По ТТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сухой вес | 840 | 820 | 780 |
| 2. | Высотность при номинальной мощности и Рк 1090 в м | 6300 | 6000 | 6000 |
| 3. | Удельный расход топлива на номинальном режиме г/лс/час | 284 | 280-295 | 260-270 |
| 4. | Карбюратор | без автокорректора | без автокорректора | с автокорректором |

Вес мотора завышен на 60 кг (8%), частичное завышение веса (20-30 кг) относится за счет унификации деталей с АМ-37 (коленвал, шатуны, нагнетатель).

Мотор имеет следующие основные конструкционные особенности

а) на выходе воздуха из нагнетателя вместо вместо обычно дроссельной заслонки установлен поворотный направляющий аппарат (л-ка Политковского). При дросселирования воздуха этим направляющим аппаратом на земле и на высотах ниже расчетной высоты достигается увеличение эффективной мощности. На земле оно достигает 800-100 кг.

б) мотор работает с охлаждением водой под давлением при темперетуре на входе в 110-120 гр. Поавышение температуры охлаждающей жидкости улучшает аэродинамику с-та (уменьшается лобовое сопротивление от радиатора, уменьшается вес охлаждающей системы

в) мотор АМ-35А конструктивно аналогичен и полностью взаимозаменям по всем кзлам с мотором АМ-37 за исключением:

1. мотор АМ-35А не имеет водовоздушного радиатора для охлаждения воздуха за нагнетателем, вместо него установлена проставка

2. не имеет дополнительного водяного насоса для этого радиатора

3. диаметр крыльчатки 275 мм, вместо 285 мм у АМ-37

г) из изложенного в п. В) видно, что мотор АМ-35А может быть легко переделан на мотор АМ-37, который имеет большую мощность.

Дефект карбюратора К-35А - не обеспечивает гарантированные данные удульных расходов топлива и не обеспечивает нормального питания мотора на всех эволюциях с-та. Карбюратор имеет течи из-под уплотнительных прокладок и заедание жиклера в разьбе при замене и т.д.

Сводная таблица основных мощных современных авиамоторов

| Обозначение мотора | Тип мотора | Мощность нагнетателя л.с. | Номинальный наддев | Вес | Лоб | Степень сжатия | Литраж | Расчетная высотность | Тип нагнетателя | Высотная мощность | Мощность на земле | Взлетная мощность | Удельный расход на 6000м | Мощность | Удельный расход номинальный | Удельный расхож эксплуатационный | Октяновое число | Особенности мотора | Состояние мотора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Даймлер-Бенц 601А | Водяного, У-образный 12 цилиндров перевернутый | 150 | 965 | 590 | 0,911 | 7 | 33,9 | 3700 | 2-х скоростной | 1100 | 1050 | 1175 | 0,79 | 810 | 250 | 220 | 87 | непоср. впрыск | в серии |
| Даймлер-Бенц 601форсир. | Водяного, У-образный 12 цилиндров перевернутый | 220 | - | 610 | 0,91 | - | 33,9 | 5000 |  | 1200 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | опытный |
| М-71 | 2-х рядная звезда 18 цилиндров | 310 | 850 | 1000 | 1,49 | 5,7 | 59,6 |  | 2-х скоростной | 1700 | 1050 | 2000 | 0,78 | 1480 | 305/335 | 290/310 | 95 |  | опытный |
| М-120 | водяного Y-образный | 360 | 910 | 900 | 0,97 | 7 | 52,8 | 6000 | 2-х скоростной | 1500 | 1500 | 1800 | 0,6 | 1500 | 300/315 | 280/295 | 95 |  | в доводке |
| М-81 | воздушного 2-х рядный 14 цилиндров | 240 | 850 | 900 | 1,49 | 7.2 | 46,3 | 5250 | 2-х скоростной | 1300 | 1300 | 1600 | 0,76 | 1180 | 305/325 | 290/310 | 95 |  | СИ |
| М-90 | 2-х рядная звезда 18 цилиндров | 405 | 1000 | 850 | 1,33 | 6,8 | 49,5 | 6000 | 2-х скоростной | 1500 | 1500 | 1750 | 0,59 | 1500 | 300/315 | 280/295 | 95 |  | опытный |
| М-105 | водяного У 12 цилиндров | 160 | 910 | 570 | 0,73 | 7 | 35 | 4000 | 2-х скоростной | 1050 | - | 1100 | 0,71 | 800 | 260/275 | 245/260 | 95 |  | в серии |
| М-35 | водяного У 12 цилиндров | 220 | 1010 | 790 | 0,95 | 7 | 44,7 | 4500 | 1 скоростной | 1200 | 1130 | 1350 | 0,81 | 980 | 260/275 | 245/260 | 92 |  | в серии |
| АМ-35А | водяного У 12 цилиндров | 290 | 1060 | 840 | 0,98 | 7 | 41,6 | 6200 | 1 скоростной | 1200 | 1100 | 1350 | 0,7 | 1240 | 280/295 | 260/275 | 94 |  | СИ 50 час |
| АМ-37 | водяного У 12 цилиндров | 430 | 1210 | 850 | 0,98 | 7 | 41,6 | 6300 | 1 скоростной | 1400 | 1250 | 1400 | 0,61 | 1460 | 280/295 | 260/275 | 94 |  | СИ 50 час |
| Юнкерс ЮМО 210ВА | жидкостного 12 перевернутый |  |  |  |  |  |  |  | 2-х скоростной |  |  | 1350 |  |  |  |  |  | непоср. впрыск | в серии |
| Юнкерс ЮМО 211LF | жидкостного 12 перевернутый |  |  |  |  |  |  |  | 2-х скоростной |  |  | 1350 | 0?68 | 940 |  |  |  | непоср. впрыск | в серии |
| Юнкерс ЮМО 210G | жидкостного 12 перевернутый |  |  |  |  |  |  |  | 2-х скоростной |  |  | 700 |  |  |  |  |  | непоср. впрыск | в серии |

(801,1).

13 мая 1940 Авиаконструктор, полковник запаса П.И.Гроховский писал письмо Вознесенскому:

Уважаемый тов. ВОЗНЕСЕНСКИЙ !

К Вам из секретариата И.В.СТАЛИНА поступило мое письмо, адресованное Иосифу Виссарионовичу, с приложением альбома. Мне из Вашего секретариата сообщили, что Вами дано распоряжение об организации Комиссии по линии Наркоморфлота.

Выражаю Вам глубокую благодарность за быстрое продвижение этого дела,но считаю своим долгом добавить следующее: кроме военно-морских вопросов, мое письмо к Иосифу Виссарионовичу подымало и другие вопросы и сейчас, в связи с последними военными действиями Германии в Бельгии и Голландии - особенно насущно и ярко стоит вопрос о парашютном десанте.

Вопросами парашютного десанта я занимаюсь с 1929 года и, в свое время, являлся единственным у нас,

в Красной Армии специалистом по техническому оснащению.

Я руководил специальным институтом -("Экспериментальный Институт Наркомтяжпрома*), задачей которого было внедрение ряда моих изобретений по парашютно-десантному делу.

Я проработал в этом Институте около сорока изобрений, принятых на снабжение Красной Армии.

Я могу предъявить Вам ряд протоколов и отчетов Государственных Комиссий, одобрявших эти изобретения. Эти изобретения разрешают вопросы сбрасывания лодского состава, грузов, продовольствия, боеприпасов и т.д.

В настоящее время этот Институт не существует. Он был ликвидирован в 1937 году происками вредителей.

Никакой базы, работающей в этом направлении сейчас не имеется. Объекты эти постоянно снимаются со снабжения только из-за того,что нет организации, которая бн занималась их реконструкцией применительно к новым самолетам.

Таким об разом, парашютное дело, инициатором которого в мировом масштабе была наша Страна, в настоящее время - не двигается вперед.

Очень прошу Вас обратить особое внимание на вопрос парашютного десанта и дать мне возможность предоставить мои соображения и объяснения Комиссии, которая должна, по моему, включать не одних только специалистов военно-морского флота, а рассматривать вопросы более широко, в общевоенном масштабе.

Я надеюсь, что весь мой долголетний опыт по военно-оборонной работе, который отражен в моем архиве (фотоснимки, чертежи, расчеты, заключения, протоколы и т.д.), будет использован и обсужден авторитетными лицами.

В ожидании ответа

Москва, Колхозная пл., д. 14/7, кв. 54 тел. К-49-26 (10516,20).

13 мая 1940 года на НИП АВ ВВС проходили контрольные испытания универсальных посадочных шашек оранжевого дыма (УПШ-2), которые начались 9 мая 1940.

Отв. исполнитель - ст. инженер 4 отделения опытного отдела НИП АВ ВВС в/инженер 2 ранга Рублев

Цель испытаний

Выявить возможные изменения боевых качеств УПШ-2 опытной партии после хранения в складских условиях в течении трех лет.

Определить видимость дымволны по дальности от УПШ-2 с самолета и возможность определения направления ветра для посадки самолета.

Заключение

Универсальные посадочные шашки оранжевого дыма (УПШ) после трехлетнего хранения в складских условиях к работе пригодны (7539).

Другие оборонные отрасли:

13 мая 1940 было Письмо в НКСМ и в от 4-го отдела АБТУ

Заместителю наркома среднего машиностроения Горегляду

копии директору СТЗ Благову

директору завода № 183 Маскареву.

Сообщаю, что чертежи и технологические условия танка Т-34, утвержденные АБТУ во второй половине апреля 1940 г. на заводе № 183 для серийного производства в 1940 г., являются для СТЗ эталоном для подготовки производства и выпуска установочной партии Т-34 в 1940 г.

Прошу : 1. Запретить СТЗ производить какие-либо изменения деталей, узлов, агрегатов и материала, нарушающие прочность и взаимозаменяемость танка Т-34.

2. Предупредить СТЗ, что ведущим заводом по Т-34 является завод № 183 НКСМ, и все изменения конструктивного и технологического порядка не нарушающие взаимозаменяемости и прочности Т-34 СТЗ необходимо согласовывать с заводом № 183 и вводить их на серийное производство только после утверждения АБТУ.

Начальник АБТУ Пугачев

Военный комиссар АБТУ Дивизионный комиссар Куликов

13 мая 1940 года (11450).

13 мая 1940 года автобронетанковое управление направили на СТЗ письмо, в котором сообщалось, что чертежи и технические условия танка Т-34, утвержденные АБТУ во второй половине апреля на заводе № 183 для серийного производства в 1940 году, являются эталоном для подготовки изготовления и выпуска установочной партии Т-34 и для Сталинградского тракторного. Кроме того, в этом документе говорилось следующее:

«1. Запретить СТЗ производить какие-либо изменения деталей, узлов, агрегатов и материала, нарушающие прочность и взаимозаменяемость танка Т-34.

2. Предупредить СТЗ, что ведущим по Т-34 является завод № 183 НКСМ, и все изменения конструктивного и технологического порядка не нарушающие прочность и взаимозаменяемость Т-34 СТЗ, необходимо согласовывать с заводом № 183 и вводить их на серийное производство только после утверждения АБТУ» (12217).

Жизнь и внутренняя политика:

13 мая 1940 в западных областях Украины и Белоруссии созданы отделы НКВД по борьбе с бандитизмом (4962).

За рубежом:

13 мая 1940 первый полет совершил вертолет Сикорского VS-300 (3481).

13 мая в 1940 году первый официальный полет совершает вертолет «Воут-Сикорский» «VS-300» («S-46»). В сентябре 1939 г. была закончена постройка вертолета «VS-300», который имел необычный вид: фюзеляж не был обтянут даже полотном, летчик сидел на маленьком кресле спереди двигателя "Лайкоминг" мощностью 65 л.с (14890).

13 мая 1940 Sikorsky VS-300, который совершивший первый полет в прошлом году, совершает первый полет без привязи (20795).

13 мая в 1940 году впервые взлетел американский истребитель «XFL-1». С самого начала испытаний возникли трудности с двигателем, а затем и с шасси. Это привело к тому, что фирма - разработчик в декабре 1941 года должна была забрать прототип и провести на нем значительные усовершенствования. Но к тому времени стало ясно, что ''Корсар'' по всем показателям находится на голову выше своих конкурентов, поэтому работы над ''Аэробонитой'' больше не возобновлялись (14890).

13 мая 1940 выполнил первый полет Bell XFL-1 Airabonita (20795).

13 мая 1940 года — первый полёт опытного палубного истребителя Bell XFL-1 Airabonita.

В январе 1938 года ВМФ США выпустил спецификацию на лёгкий палубный истребитель для замены устаревших бипланов. Свои проекты представили Bell, Brewster, Curtiss, Grumman и Vought-Sikorksy. В число троих победителей, наряду с Grumman XF5F-1 Skyrocket и Vought XF4U-1 Corsair, вошёл и самолёт от Bell.

XFL-1 внешне был очень похож на истребитель P-39 Airacobra, который разрабатывался в то же время. Главное отличие было в шасси. У «Кобры» третья стойка стойка была носовой, а у XFL-1 — хвостовой с тормозным крюком. Вооружили новый истребитель 2 × 7,62 мм пулемётами + 1 × 12,7 мм пулемётом или 37 мм пушкой.

Проект откровенно провалился. Первые два полёта закончились авариями, а испытание на авианосце самолёт не выдержал из-за проблем с двигателем и шасси. ВМФ решили, что такой истребитель им не подходит, и проект закрыли. Единственный построенный Bell XFL-1 Airabonita стал наземной мишенью для испытания оружия и был уничтожен (22300).

13 мая 1940 года фирма Bell вывела на летные испытания свой XFL-1 под красивым названием Airabonita. Первый полет произошел случайно, во время скоростной пробежки. Машину подхватило ветром, а пилот Брайан Спаркс (Brian Sparks) решил не предпринимать никаких действий и начал набирать высоту. В воздухе сразу возникли проблемы. На высоте около 100 метров в крыле внезапно открылись отсеки с надувными мешками, обеспечивающими плавучесть самолета при посадке на воду. Мешки стали автоматически надуваться и, естественно, оторвались. Затем начала неуклонно расти температура двигателя — эта болезнь передалась XFL-1 по наследству от P-39. В последующих, более удачных, полетах пилотам не понравилась плохая устойчивость истребителя по курсу и неудовлетворительная продольная балансировка. Инженеры предложили флоту исправить продольную балансировку временной установкой груза в носовой части, но получили категорический отказ. Попытки улучшить положение увеличением площади хвостового оперения ощутимых результатов не дали. Наследник самого скоростного самолета армии США показал на испытаниях всего 518,1 км/ч. С такими «достижениями» и целым букетом недостатков XFL-1 исключили из списков претендентов на победу с позорной формулировкой: «непригоден в качестве палубного самолета». Контракт с фирмой Bell был аннулирован (22903).

13 мая в 1940 году состоялся первый полет самолета «General Aircraft» «G.A.L.38». Выбрали схему цельнодеревянного полутораплана, нижнее крыло по размаху составляло одну треть от верхнего. G.A.L.38 имел обычное хвостовое оперение с рулями высоты и направления, неубирающееся трехопорное шасси и четыре двигателя «Pobjoy Niagara» III (предполагалось установить на серийном образце – «Pobjoy Niagara» V), установленных в гондолах на передней кромке складывающегося верхнего крыла. Экипаж состоял из пилота, располагавшегося в закрытой кабине в верхней части фюзеляжа перед крылом, наблюдателя в носу самолета и радиста, размещавшегося позади и ниже пилота (14890).

13 мая 1940 голландская королева Вильгельмина в связи с наступлением фашистов бежала в Англию (4962).

13 мая 1940 к Нидерландов эмигрировала в Англию. Были опасения, что немцы попытаются ее отбить (2244,3).

13 мая 1940 У.Черчиль выступил со своей первой речью (2244,3).

13 мая в 1940 году прозвучала знаменитая речь только что избранного премьер-министром Великобритании У.Черчилля о том, что он «не обещает ничего, кроме крови, труда, слез и пота»

13 мая 1940 только что избранный премьер-министр Англии Уинстон Черчилль заявил в парламенте, что «не обещает ничего, кроме крови, труда, слез и пота» (4962).

13 мая 1940 в районе г. Нарвика была предпринята попытка повторной высадки франко-британского десанта, но она так же не принесла искомого успеха (3871).

May 13th, 1940: Supported by waves of Luftwaffe Stuka dive-bombers, the two German Panzerkorps of Heeresgruppe B emerge from the Ardennes forests, advance to the Meuse and establish bridgeheads across the river, tearing a 50-mile gap in the French defenses between Dinant and Sedan. 7.Pz.Div. (Rommel) is the first division across. In the House of Commons, the new prime minister Churchill promises nothing but "blood, toil, tears and sweat." (3819).

13 мая 1940 при поддержке пикирующих бомбардировщиков два немецких танковых корпуса группы Б прорвались через Арденские леса, вышли к Меус и установили переправу, прорвал 50 мильную брешь во французской обороне между Динантом и Седаном. Первым форсировала реку 7ТД под командованием Роммеля (3819).

13 мая 1940 немецкие войска прорвали фронт у Седана (2443,416).

13 мая в 1940 году танковая группа фон Клейста форсировала реку Маас близ Седана, вторжение немецкой армии во Францию (14890).

Авиапромышленность:

14 мая 1940 директор завода 156 Ленкин и ГК Кочеригин писали Зам. наркома А.С.Я. письмо N 1112с с просьбой распоряжения ЦАГИ об исследовании ВМГ с центральным входом охлаждающего воздуха на ОПБ с М-90 и помощи в разработке тормозных щитков для ограничения скорости пикирования (2062,37).

14 мая 1940 директор завода 156 Ленкин и ГК Кочеригин писали Зам. наркома А.С.Я. письмо N 1114с с просьбой распоряжения заводу 29 поставить заводу 156 (КБ-17) макетного мотора М-90, одного мотора для стендовых испытаний ВМГ, необходимого 1 июня с сокращенным ресурсом и 2-х моторов на летные машины... (2062,39).

14 мая 1940 г. директор завода №15б Ленкин и Кочеригин направили заместителю наркома авиапромышленности Яковлеву сразу три письма:

В первом письме они просили дать задание ЦАГИ на исследование винтомоторной группы с центральным входом охлаждающего воздуха на самолете ОПБ М-90 и распоряжения об оказании заводу №156 помощи в разработке тормозных щитков для снижения скорости пикирования.

Во втором - о выдаче 6 ГУ НКАП распоряжения об изготовлении для самолета ОПБ М-90 реверсивного винта и двух винтов АВ-5 диаметром 3,25 м.

В третьем - просили дать распоряжение заводу № 29 о немедленной сборке и высылке в адрес завода № 156 макетного мотора М-90, одного мотора к 1 июня для стендовых испытаний винтомоторной группы и двух моторов для летных испытаний (одного не позже 1 июля и второго - не позже 1 сентября) (9649).

С 14 мая 1940 в ЦАГИ для продувки находилась ВМГ ОПБ Кочеригина с центральным входом охлаждающего мотор воздуха (9649).

14 мая 1940 вышло постановление Комитета Обороны, обязавшее принимать с заводов серийные ДБ-3Ф с максимальной скоростью 425 км/час и дальностью полета 3200 км. Этим же документом С.В.Ильюшину и серийному заводу предписывалось к 1 июля 1940 г. предъявить на государственные испытания самолет с летно-техническими данными, соответствующими указанным в постановлении от 31 мая 1939 г. (9528).

14 мая в 1940 году вышло постановление КО № 201сс:

1. Обязать НКО, впредь до утверждения результатов госиспытаний самолета «ДБ-3Ф» с мотором «М-88» принимать с заводов №39 и №18 НКАП самолеты «ДБ-3Ф» с «2М-88» с пониженными данными: с макс, скоростью 425 км/ч и дальностью не менее 3200 км;

2. Обязать НКАП самолет «ДБ-3Ф» с «2М-88» с ЛТД, обусловленными постановлением КО от 29 июля 1939 года № 226, предъявить на госиспытания не позднее 1 июля 1940 года (14891).

14 мая 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 201сс "О самолетах ДБ-ЗФ" (21900).

14 мая 1940 вышло постановление КО N 201сс "О самолетах ДБ-3Ф"

"КО постановляет:

1. Обязать НКО, впредь до утверждения результатов гос. испытаний самолета ДБ-3Ф с мотором М-88 принимать с заводов 39 и 18 НКАП самолеты ДБ-3Ф 2М-88 с пониженными данными: с макс. скоростью 425 км/час и дальностью не менее 3200 км;

2. Обязать НКАП самолет ДБ-3Ф с 2М-88 с ЛТД, обусловленными постановлением КО от 29 июля 1939 N 226 предъявить на гос. испытания не позднее 1 июля 1940 (1295,7).

14 мая 1940 года вышло постановление № 201сс КО О самолетах ДБ-3Ф

КО постановляет:

Обязать НКО, впредь до утверждения результатов госиспытаний самолета ДБ-3Ф с моторами М-88, принимать с заводов №№ 39 и 18 Наркомавиапрома самолеты ДБ-3Ф с 2М-88 с пониженными данными: с максимальной скоростью не менее 425 км/час и дальностью не менее 3200 км.

Обязать Наркомавиапром самолет ДБ-3Ф с 2М-88 с летно-техническими данными, обусловленными постановлением КО от 29 июля 1939 года за № 226, предъявить на госиспытания не позднее 1 июля 1940 года (7595, 72).

14 мая 1940 постановление Комитета обороны обязало ВВС принимать <самолеты ДБ-3Ф 2М-88 с пониженными данными...> (7494).

То же постановление требовало от Ильюшина к 1 июля выставить на испытания усовершенствованный образец. В качестве такового опять выступил самолет №390204, уже с комплектом из МВ-2 и МВ-3. Новое вооружение одобрили, хотя установка МВ-3 увеличила расход бензина ни много ни мало - на 15%. По оценке экипажа неубирающееся хвостовое колесо уменьшало углы обстрела на 6°-7°. Впоследствии это стало причиной разработки варианта с убирающейся стойкой. Мотоустановка оставалась прежней (7494).

14 мая в 1940 году первый полет дальнего бомбардировщика «ДБ-240» ОКБ В.Г.Ермолаева (прототип «Ер-2»), экипаж Н.П.Шебанова. В соответствии с приказом заместителя наркома авиапромышленности А.С.Яковлева от 3 мая, на заводе №240 приступила к работе межведомственная комиссия, давшая "добро" на первый вылет. В результате ошибки, допущенной при определении центровки, самолет летел "задрав нос", с очень большим углом атаки, но опытному пилоту удалось благополучно завершить полет. В ходе заводских испытаний самолет совершил еще около 30 вылетов и продемонстрировал неплохие летные данные (14891).

14 мая 1940 года состоялся первый полет ДБ-240. Его выполнил Н.П. Шебанов с Центрального аэродрома. Заводские испытания, начавшиеся в этот день, шли до 1 июня 1940 года, после этого машину по указанию И.В. Сталина передали на подготовку к перелету на дальность. В ходе заводских испытаний на ДБ-240 выполнили около трех десятков полетов (21406).

14 мая 1940 г. экипаж Н.П. Шебанова впервые поднял машину в воздух. Заводские и государственные испытания самолёта ДБ-240 показали, что наряду с неплохими значениями максимальной скорости и дальности самолёт имел неудовлетворительную продольную и недостаточную поперечную устойчивость в сочетании с большими нагрузками на органы управления. Кроме того, недостаточная мощность двигателей М-105 чрезмерно увеличивала длину разбега.

Однако максимальная бомбовая нагрузка в 4000 кг в совокупности с приемлемыми лётными характеристиками способствовали принятию ДБ-240 (с декабря 1940 г. — Ер-2) на вооружение. Серийный выпуск Ер-2 2М-105 развернули в 1940 г. на Воронежском авиазаводе N918, он продолжался до середины сентября 1941 г. Построили 70 экземпляров (15810).

14 мая 1940 Алексеев утвердил Отчет войсковых испытаниях 10 ББ-22 завода 1., проведенных с 13 февраля по 24 апреля 1940 (720).

14 мая 1940 состоялся первый полет ДБ-240. Выполнил Н.П.Шебанов с ЦА (218,21). Заводские испытания этой машины с 2М-105, начавшиеся в этот день (2090,133), шли до октября 1940 (4,276), а по другим данным по 1 июня 1940, т.к. после этого машину передали на подготовку к перелету на 4000 км по указанию И.В.С. (2090,147). В ходе заводских испытаний выполнили около 30 полетов (3322,8).

14 мая 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 083

Летные испытания самолета И-153 № 6566 на колесах с мотором М-62 (6891, 156).

С 14 по 20 мая 1940 года проходили испытанию серийного самолета И-153 № 6566 с мотором М-62 и винтом АВ-1 (на колесах).

Отв. исполнители:

Вед. инженер – в/инженер 3 ранга Алексеенко

Вед. летчик – в/инженер 2 ранга Максимов

Цель испытаний

Определение летных характеристик самолета И-153 М-62 на колесах.

Определение взлетно-посадочных свойств самолета.

Определение теплового режима мотора на всех режимах полета в летных условиях.

Самолет проходил испытания на колесах в НИИ ГУАС в конце 1939 года, которые были прерваны из-за ухудшения погоды и увеличения снежного покрова.

С 14 по 20 мая были продолжены летные испытания самолета И-153 № 6566 (на колесах).

Заключение

Повторный замер максимальных горизонтальных скоростей самолета И-153 М-62 № 6566 с убранными шасси на колесах показал, что хорошее состояние поверхностной отделки самолета и тщательная подгонка капотов и обтекателей дает увеличение максимальной скорости самолета на 13 км/час по сравнению с самолетом И-153 М-62 АВ-1 № 6062, проходившим испытания в НИИ осенью 1939 года и имевший плохую поверхностную отделку.

Дневник испытаний

| 15 мая 1940 года | Произведено два полета на скороподъемность и скорость по высотам (Н=5000 м и Н=8000 м) |
| --- | --- |
| 16 мая 1940 года | Полет на километраж |
| 16 мая 1940 года | Полет на определение температурного режима ВМГ |
| 19 мая 1940 года | Полет на определение температурного режима ВМГ и замера максимальных горизонтальных скоростей на некоторых высотах |
| 20 мая 1940 года | Снятие взлетно-посадочных свойств самолета. Произведено три тренировочных полета и 8 для выполнения задания. |

Всего самолет находился на испытании 7 дней, из которых полетных – 4 дня (4485).

14 мая 1940 закончились гос. испытания И-28 М-88Р (2090,132).

14 мая 1940 А.И.Ш. писал письмо N 1216сс/ог Зав. особым отделом ЦК ВКП(б) А.Н.Поскребышеву:

"Посылаю для голосования проект постановления КО при СНК "Об организации серийного производства И-26".

Внесенные поправки не меняют последующего текста.

Можно голосовать в этой редакции с внесенными поправками т. И.В.Сталиным и т В.М.М. (1295,265).

14 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 был выполнен неудачный полет на километраж (13 по счету) (2988).

14 мая 1940 закончились заводские испытания И-301 М-105П (2090,132).

14 мая 1940 начались заводские испытания первого ИС М-63 В.В.Шевченко и В.В.Никитина (2090,147).

По другим данным заводские испытания начались 29 мая 1940 (2090,140).

14 мая 1940 г. началась передачи ИС на заводские испытания, которые в связи с экспериментальным характером конструкции должны были начаться только после получения разрешения НКАП и НИИ ВВС по результатам проверки КД и машины. Но при проведении проверки КД самолета перед ЗИ было установлено, что устойчивость самолета проверялась лишь при углах атаки +4…+16 град., а при меньших устойчивость нейтральная при центровке 27,5% САХ. Фактическая центровка оказалась 30% САХ и было рекомендовано установить балансировочный груз – в противном случае считалось невозможным обеспечить устойчивость самолета даже с «зажатой» РУС (а по нормам требовалась устойчивость с брошенной свободной РУС). Комиссия рекомендовала выполнить серию подлетов, чтобы оценить устойчивость самолета на отрыве.

28.05.40 г. самолет был передан на ЗИ, которые проводились на базе ЛИИ НКАП Раменское. Ведущим летчиком был назначен летчик-испытатель ЛИИ Кулешов, а ведущим инженером по испытаниям – Ф.И. Ежов.   Испытания начались на 9,5 месяца позже утвержденного срока и для их ускорения было разрешено сразу подключить специалистов НИИ ВВС КА.   29.05.40 г. первый полет на самолете выполнил летчик-испытатель ЛИИ Кулешов. Видимо, он не совершал рекомендованных подлетов или провел их по очень короткой программе. Взлет, полет по кругу и посадка прошли без замечаний. Уборка шасси и нижнего крыла в этом полете не проводились.   В дальнейшем ведущим летчиком на ЗИ самолета ИС был назначен Г.М. Шиянов, также участвовал летчик-инженер Гринчик, а летчиком облета был С.П. Супрун (23125).

14 мая 1940 вышел приказ НКАП N 207с по передаче самолета МДР-7 Самсонова на заводские испытания с окончанием 15 июля 1940 (1174).

14 мая 1940 г. в Комитет Обороны при Совнаркоме СССР («тов. Лешукову») был направлен доклад о состоянии Военно-Воздушных Сил СССР. В нем, в частности, отмечалось отставание по скоростям наших серийных самолетов от самолетов передовых капиталистических стран: по истребителям – на 50–70 км/час, по бомбардировщикам – на 30–60 км/час. Анализировались и причины этого отставания: «Основным тормозом в развитии наших самолетов является мотор. Здесь наша отсталость от передовых капиталистических стран очень велика. Моторы М-63, М-88 и М-105, которые поступают в серийное производство с большим количеством дефектов, ненадежны в полетах, часто отказывают, срок работы этих моторов очень небольшой. Наши хорошо отделанные самолеты с моторами одинаковой мощности с немецкими DB.601 дают все-таки меньшую скорость только потому, что мы до сего времени не имеем хорошего винта» (20307).

14 мая (66,213) 1940 Я.В.Смушкевич - начальник ВВС и военный комиссар ВВС Ф.А.Агальцов писали записку в ПУ РККА - чл. ЦК ВКП(б) Л.З.Мехлису (505,139), что основным тормозом в развитии наших самолетов является мотор и отсталость от передовых в этой области очень велика. М-63, М-88, М-105 - еще не надежны и имеют много дефектов (173,199).

"Просим ЦК ВКП(б) срочно принять меры по улучшению наших моторов и винтов, иначе скорости наших самолетов в ближайшее время могут еще больше отстать от заграничных" (505,139).

14 мая 1940 г. Командование ВВС (Смушкевич, Агальцов) писали в ЦК ВКП(б): «Основным тормозом в развитии наших самолетов является мотор. Здесь наша отсталость от передовых капиталистических стран очень велика. Моторы М-63, М-88, М-105, которые поступают в серийное производство с большим количеством дефектов, ненадежны в полетах, часто отказывают, срок работы этих моторов очень небольшой... До сего времени мы не имеем хорошего винта... Мы просим ЦК ВКП(б) срочно принять меры по улучшению наших моторов и винтов, иначе скорости наших самолетов в ближайшее время могут еще больше отстать от заграничных» (10667).

14 мая 1940 г. начальник ВВС Красной Армии командарм II ранга Смушкевич и военный комиссар ВВС КА дивизионный комиссар Агальцов направили в Комитет Обороны при СНК СССР "Доклад о состоянии Военных воздушных сил Красной Армии". В нем, в частности, говорилось: "Основным тормозом в развитии наших самолетов является мотор. Здесь наша отсталость от передовых капиталистических стран очень велика. Моторы М 63, М 88 и М 105, которые поступают в серийное производство, с большим количеством дефектов, часто отказывают, срок работы этих моторов небольшой" (19534).

14 мая 1940 года вышел приказ № 133 НКВ

Государственному Ленинградскому металлическому заводу (ЛМЗ) им. И.В. Сталина присвоить номер 371 (6242, 136).

14 мая 1940 года Начальник ВИАМ А.Т. Туманов сообщал в рапорте наркому А.И. Шахурину, что, согласно постановлениям Комитета Обороны при СНК СССР и приказам наркомата авиационной промышленности, «нам было поручено изготовить из волокнистого материала целый ряд объектов и наладить серийный выпуск подвесных бензобаков емкостью 100 литров на опытном заводе ВИАМ для снабжения действующей армии Ленинградского Военного Округа. Сообщаю, что задание Правительства и Ваше задание выполнено досрочно. Изготовлены методом штамповки баки емкостью 50 литров, 100 литров (для самолета И-153), 93 литра (для самолета И-16), 375 литров (для самолета СБ). Изготовлен методом литья из бумажной массы подвесной бак емкостью 100 литров. Все вышеуказанные баки прошли государственные испытания». Также сообщалось, что на опытном заводе Всесоюзного института авиационных материалов досрочно к 25 апреля 1940 года было изготовлено 9400 штук подвесных бензобаков из волокнистых материалов. А.Т. Туманов подчеркивал, что «указанные баки с успехом применялись на фронте борьбы с белофиннами, давая возможность значительно увеличить радиус действия истребителей и этим поднять боеспособность авиации» (Там же. Ф. Р-124. Оп. 1-6. Д. 66. Л. 42-43.) (11672).

Другие оборонные отрасли:

14 мая 1940 г. вышел приказ НКСМ № 104с, согласно которому ГАЗ должен был изготовить и сдать на полигонные испытания к 1.11.40 2 бронеавтомобиля ЛБ-НАТИ (ЛБ-62) на базе ГАЗ-62 (22518).

14 мая 1940 года была подготовлена справка:

Загорский новостроящийся завод скобяных изделий (ныне № 367) (9185).

Армия:

14 мая 1940 года в «Докладе о состоянии военных воздушных сил Красной армии» начальника ВВС Я.В.Смушкевича и военкома ВВС Ф.А.Агальцова за №466215, который был адресован Начальнику Политуправления РККА Л.З.Мехлису отмечалось: «Положение с горючим остаётся напряжённым, потребностей для ВВС на год войны промышленность не обеспечивает. Особенно тяжёлым остаётся вопрос с высокооктановым топливом, учитывая, что почти все ВВС в 1940—41 годах перейдут на высокооктановое топливо, а промышленность даже сейчас на период с 1.5.40 по 1.1.41 обеспечивает ВВС этим видом топлива на 17,5проц. (требуется 92тысячи тонн, выделяется 16тыс. тонн)» (РГВА). Ф. 29. Оп.46. Д. 340. Л. 21.).

За рубежом:

14 мая в 1940 году первый полет самолета французского легкого истребителя «VG-36». «VG-36» - легкий истребитель, разработанный французской фирмой l'Arsenal. Самолет является дальнейшим развитием семейства «VG-30». На нем был установлен двенадцатицилиндровый поршневой двигатель «Hispano-Suiza» «12Y-51» мощностью 1000 л.с. Летные испытания прошли успешно и было принято решение строить самолет в серии. Однако военные действия 1940 года помешали этим планам (14891).

14 мая 1940 года днем остатки двух бомбардировочных авиагрупп ВВС Франции, 34-и и 38-й, были брошены на уничтожение мостов в районе Седана, по которым шли на запад немецкие танки. Для устаревших «Амио» 143 дневное бомбометание по такой цели с высоты 800 м было верной смертью.

Даже истребительный эскорт, редкость в те трагические для Франции дни, не спас их. Четыре «Амио» были сбиты, все остальные получили тяжелые повреждения и, не выполнив задачу, сели кто где. Эта акция стала символом беспомощности Франции, а ведь она в 30-х годах считалась лидером в боевой авиации (22796).

14 мая 1940 союзники теряют 110 самолетов - 70 British Fairey и Bristol Бленхеймов и сорок французских самолетов в катастрофической попытке бомбить мосты через реку Маас . Пятьдесят три немецких бомбардировщика Heinkel He 111 сбросили почти 100 тонн бомб на Роттердам в Нидерландах. В результате нападения погибло около 1000 человек, разрушено 20 000 зданий и 78 000 человек остались без крова (20795).

14 мая 1940 - авианалёт, осуществленный люфтваффе 14 мая 1940 года во время голландской операции, которая, в свою очередь, являлась частью французской кампании 1940 г.

Нападение на Голландию началось 10 мая. Немцы надеялись, что сломят сопротивление голландцев в один день, однако голландские войска оказывали более упорное сопротивление, чем предполагалось ранее. Немцы запланировали нападение на город на 14 мая. Целью авианалёта являлась поддержка немецких подразделений, сражающихся в городе, и принуждение Голландии к капитуляции.

Командующий немецкими войсками генерал Ханс Шмидт выставил голландцам ультиматум, сообщив им о планируемой бомбардировке Роттердама. Голландцы приняли ультиматум и бомбардировка была отменена. Тем не менее 50-60 бомбардировщиков He-111 из ста якобы не успели получить сигнал, информирующий об отмене атаки.

Бомбардировщики сбросили около 97 тонн бомб, в основном на центр города, уничтожая всё на площади в приблизительно 2,5 км², что привело к многочисленным пожарам и вызвало гибель около тысячи жителей. Эта бомбардировка стала последним этапом голландской операции вермахта: Голландия не имела возможности защититься от атак с воздуха и после оценки ситуации и получения немецкого ультиматума о возможной бомбардировке других городов капитулировала в тот же день.

Бомбардировка Роттердама привела к изменению британской политики и стратегии. До того времени Великобритания избегала бомбардировок Германии, хотя и признавала, что в случае продолжения немецких атак на гражданские цели британская политика поменяется. На следующий день после бомбардировки Роттердама, в ночь с 15 на 16 мая, британские королевские ВВС совершили первый (ночной) налёт на Рурскую область (22502).

14 мая 1940 немецкие танки генерала Гудериана прорвали французскую оборону в Арденнах и захватили Роттердам (4962).

14 мая в 1940 году немецко-фашистская авиация в ходе варварской бомбардировки полностью разрушила город Роттердам (Нидерланды). Погиблиболеетысячичеловек (14891).

May 14th, 1940: In the West, 60 Luftwaffe He-111 bombers not having received the countermanding order attack besieged Rotterdam, devastating the center of the city. British and French aircraft are unsuccessful in destroying the German-built bridges across the Meuse; 50 bombers are shot down by AA fire (3819).

14 мая 1940 60 Не-111 не встретив сопротивления атаковали Ротердам и уничтожили центр города. Британская и французская авиация не смогли уничтожить немецкие переправы через Меус. ЗА сбила 50 бомбардировщиков (3819).

14 мая 1940 немецкие бомбардировщики уничтожили центр Ротердама и 30 тыс. чел. погибло (2244,3), как говорили вначале, но на самом деле оказалось 800 (2240).

14 мая 1940 Нидерланды сдались Германии (2100).

14 мая в 1940 году Голландия капитулирует спустя 5 дней после начала Германией войны на западном фронте (14891).

14 мая 1940 немецкая армия вторглась во Францию (2244,3).

14-23 мая 1940 германские войска прорвали оборону под Седаном и продвигались к побережью Ла-Манша, сумев рассечь французскую армию на две группировки (3907,223).

14 мая 1940 авиация союзников пыталась уничтожить переправы через Meuse, но потеряв 100 бомбардировщиков так и не смогли (2240).

14 мая в 1940 году избрание Черчилля премьером Англии (14891).

14 мая 1940 министром АП Англии был назначен лорд Бивенбрук (2240).

14 мая в 1940 году создание отрядов гражданской обороны в Англии (14891).

14 мая в 1940 году Томас Эдвард Годвин (Великобритания) проехал 120 805 км за 365 дней, делая в среднем по 330,96 км в день. За 500 дней, к 14 мая 1940 г. он проехал 160 934 км (14891).

Авиапромышленность:

15 мая 1940 начальник ГУАС РККА комдив Алексеев утвердил отчет о проведении гос. испытаний БШ-2 № 2 с резолюцией: “Самолет БШ-2 (бронированный штурмовик) государственные испытания прошел удовлетворительно. Может быть использован в ВВС КА в качестве штурмовика-бомбардировщика ближнего действия при условии устранения недостатков” (4140).

В мае 1940 состоялось заседание технического совета при НИИ ГУАС (Протокол N 1) по вопросу о результатах гос. испытаний самолета БШ-2 АМ-35 конструкции С.В.И.

Техсовет при НИИ ГУАС под председательством дивинженера Филина в присутствии гл. конструктора завода N 39 С.В.И. и заместителя гл. конструктора инженера Мальцева произвел осмотр самолета БШ-2 АМ-35, прошедшего гос. испытания и заслушал доклад ведущего инженера НИИ ГУАС военинженера 1 ранга Куликова и содоклады летчика-испытателя майора Долгова и штурмана-испытателя майора Соколова о результатах гос. испытаний самолета БШ-2 АМ-35.

Самолет БШ-2 строился по плану опытного строительства 1938 года и должен был быть предъявлен на испытания в декабре 1938 г.

Самолет предъявлен на гос. испытания с опаданием на 1 год и 3 месяца.

В результате осмотра самолета и проверки результатов испытаний, изложенных в отчете по гос. испытаниям, Техсовет приходит к следующим выводам:

1. Самолет БШ-2 АМ-35 является единственным типом хорошо бронированного самолета с достаточно мощным бомбардировочным и химическим воружением и имеет перспективы дальнейшего развития в отношении повышения летных данных, увеличения мощности стрелково-артиллерийского вооружения, увеличения дальности полета и некоторого улучшения полетных свойств. В связи с этим самолет БШ-2 Ам-35 представляет определенный интерес для использования его в ВВС в качестве штурмовика ближнего действия.

2. Самолет БШ-2 АМ-35 имеет недочеты, из которых основными являются следующие:

1. Недостаточная продольная устойчивость, не допускающая полета с брошенным управлением.

2. Недостаточная управляемость, создающая большие нагрузки на управление элеронами.

3. Недостаточный обзор для летчика и штурмана вперед.

4. Недоведенность неподвижных (крыльевых) стрелковых установок.

5. Недоведенность мотора АМ-35.

6. Недостаточная дальность полета.

3. Просить наркома Обороны о заказе серии самолетов БШ-2 АМ-35 в количестве необходимом для вооружения одного штурмового полка ВВС для проведения войсковых испытаний с целью освоения тактики боевого применения самолетов подобного типа.

На самолетах этой серии должны быть обязательно выполнены следующие доводки:

1. Улучшение управляемости самолета и продольной устойчивости.

2. Улучшение обзора для летчика и штурмана за счет доводки козырька летчика и установки прозрачной брони между летчиком и штурманом.

3. Доводки крыльевых стрелковых установок.

4. Доводка мотора АМ-35 в отношении обеспечения нормальных давлений бензина и масла на высотах и особенно, устранения явления переобогащения мотора при планировании с зарытым газом, вызывающего отказы в работе мотора при даче газа после планирования.

5. Установка дополнительного бензинового бака с наполнением нейтральным газом, вызывающего отказы в работе мотора при даче газа после планирования.

Срок установления войсковой серии и предъявления ее на гос. испытания установить - 1 декабря 1940 г.

4. предложить гл. конструктору завода N 39 бригинженеру С.В.И. на втором опытном экземпляре самолета БШ-2 N 1 устранить все выявленные при гос. испытаниях недочеты, установить на нем мотор АМ-38, установить дополнительный бензиновый бак, улучшить продольную устойчивость самолета путем изменения схемы расположения крыла (придать крылу стрельчатое очертание) и увеличения площади стабилизатора, улучшить обзор вперед для летчика и штурмана, улучшить управляемость самолета путем доводки элеронов и флетнеров на них и предъявить самолет на поверочные испытания к 15 июня 1940 г.

5. На самолет БШ-2 АМ-35 N 2, прошедший гос. испытания установить вооружение вперед 2 пушки и 2 пулемета и предъявить на испытания в НИИ ГУАС к 1 июля 1940 г. тогда же проверить надежность работы систем охлаждения воды и масла при высоких температурах наружного воздуха.

После этих испытаний направить этот самолет на химический полигон для детальной отработки и выбора основного варианта химического вооружения (3357,24-27).

15 мая 1940 начальник ГУАС КА комдив П. А. Алексеев утвердил отчет со следующей на БШ-2 резолюцией: "Самолет БШ-2 (бронированный штурмовик) государственные испытания прошел удовлетворительно. Может быть использован в ВВС КА в качестве штурмовика-бомбардировщика ближнего действия при условии устранения недостатков" (12020).

15 мая 1940 начальник ГУАС КА комдив Алексеев утвердил отчет о госиспытаниях БШ-2 со следующей резолюцией: «Самолет БШ-2 (бомбардировщик-штурмовик) государственные испытания прошел удовлетворительно. Может быть использован в ВВС КА в качестве штурмовика-бомбардировщика ближнего действия при условии устранения недостатков» (19087).

15 мая 1940 года нарком Обороны маршал Тимошенко писал письмо N 16456с зам. председателя СНК, председателю КО Ворошилову.

Техсовет при НИИ ГУАС рассмотрев результаты испытаний самолета БШ-2 АМ-35 конструктора С.В.И. вынес заключение о постройке 65 самолетов БШ-2 АМ-35. для вооружения одного штурмового полка.

При испытании самолета БШ-2 АМ-35 выявлены серьезные летно-технические недостатки самолета из которых основными являются:

1. Заниженная скорость самолета (У земли 350 км/час. На границе высотности - 422 км/час).

2. Недостаточная дальность полета (618 км).

3. Неудовлетворительный обзор вперед для летчика и штурмана.

4. Недостаточная продольная устойчивость самолета.

5. Недостаточная маневренность и управляемость вследствие большого веса.

6. Недоведенность мотора АМ-35.

7. Недоведенность неподвижных (крыльевых) стреловых установок.

Считаю, что строить 65 самолетов БШ-2 АМ-35 до устранения указанных дефектов нецелесообразно, а достаточно построить лишь опытную серию для войсковых испытаний в количестве 10-15 самолетов, на которых устранить указанные дефекты и выявить окончательно боевую пригодность самолета БШ-2 АМ-35.

При этом докладываю, что в настоящее время находится в производстве опытный самолет БШ-М-71 аналогичного класса конструктора Сухого, расчетные данные которого выше, чем у самолета БШ-2, а именно:

| Скорость у земли | 510 км/час |
| --- | --- |
| Дальность нормальная | 800 км |
| Дальность при перегрузке | 1200 км |
| Вооружение стрелковое | 4 пулемета 7,62 мм |
| Вооружение бомбардировочное | 120-200 кг |

Первый экземпляр самолета должен быть предъявлен на гос. испытания 15 ноября 1940 г. (3357,22-23).

C 15 мая по 15 августа 1940 проводились работы по устранению недостатков, отмеченных в ходе гос. испытаний (кроме обзора) ЦКБ-55. При этом, добиться безотказной работы двигателя так и не удалось, в связи с чем, самолет возвратили на завод для замены АМ-35 на АМ-38 (187,8).

Непосредственно после окончания гос. испытаний начинается тот самый таинственный момент в судьбе Ил-2, когда было принято пресловутое решение о переделке машины в одноместную. По видимому, мнение о машине у военных уже проявилось, но оформлено оно еще не было и отчет о гос. испытаниях был утвержден только 15 мая 1940, в то время как некоторые события произошли еще до этого момента, момента утверждения, в ходе которого замечания военных по результатам испытаний приобрели официальную силу.

Известно, что Отчет об испытаниях подписали л-и майор А.К.Долгов и ведущий инженер Н.С.Куликов и он был утвержден 15 мая 1940 начальником ГУАСКА комдивом Алексеевым. В отчете говорилось: "Самолет БШ-2 (бронированный штурмовик) государственные испытания прошел удовлетворительно. Может быть использован ВВС КА в качестве штурмовика-бомбардировщика ближнего действия при условии устранения основных недостатков" (172,193).

Выводы отчета по гос. испытаниям (703):

"- увеличить максимальную скорость путем установки более мощного невысотного мотора АМ-38, имеющего те же весовые данные и габариты, что и мотор АМ-35;

- улучшить продольную устойчивость самолета путем придания крылу стрельчатого очертания и увеличения площади стабилизатора;

- улучшить обзор вперед для летчика и штурмана;

- улучшить управляемость путем доводки элеронов и триммеров на них;

- усилить вооружение для стрельбы вперед (установить вместо двух пулеметов две пушки." (703,26).

Представить на гос. испытания в НИИ ВВС к 1 июля 1940 и проверить надежность работы системы охлаждения воды и масла при высоких температурах" (703,26).

Заключение:

"Гос. испытания самолет прошел удовлетворительно;

Самолет может быть использован в качестве штурмовика-бомбардировщика ближнего действия при условии устранения основных недостатков" (703).

Подписали: Филин и Холоп... (703).

15 мая 1940 г. Тимошенко в письме на имя председателя Совнаркома и одновременно председателя Комитета обороны при СНК маршала К. Е. Ворошилова по поводу войсковой серии БШ-2 писал: “...Технический Совет НИИ ВВС КА вынес решение о постройке 65 самолетов БШ-2 АМ-35 для вооружения одного штурмового авиаполка... При испытаниях самолета БШ-2 АМ-35 были выявлены серьезные летно-технические недостатки...

Считаю, что строить 65 самолетов БШ-2 АМ-35 до устранения указанных недостатков нецелесообразно, а достаточно построить опытную серию для войсковых испытаний в количестве 10-15 самолетов, на которых устранить указанные дефекты и выявить окончательную боевую пригодность самолета БШ-2 АМ-35 (4140).

При этом докладываю, что в настоящее время находится в производстве опытный самолет БШ-М-71 аналогичного класса конструктора Сухого, расчетные данные у которого выше, чем у самолетаБШ-2, а именно: скорость у земли -510 км/час, дальность нормальная -800 км, при перегрузке - 1200 км, 4 пулемета 7,62 мм, бомб 120-200 кг. Первый экземпляр должен быть предъявлен на Гос. испытания 15.11.40 г... Прошу Вашего решения” (4140).

С 15 мая 1940 г., на БШ-2 № 1 полным ходом велись работы по устранению недостатков (4140).

C 15 мая 1940 на БШ-2 № 1 полным ходом велись работы по устранению недостатков, отмеченных Государственной комиссией (6467).

Начиная с 15 мая 1940 г., на БШ-2 № 1 полным ходом велись работы по устранению недостатков, отмеченных Государственной комиссией (9649).

15 мая 1940 вышло постановление КО N 202сс "О составе Правительственной комиссии по проведению гос. испытаний мотора М-81". Там было:

3. Обязать А.И.Ш. закончить летные испытания мотора М-81 на самолете ДБ-3Ф (начатые на заводе 39 НЕАП с 30 марта 1940) и доложить КО при ВНК о результатах не позднее 1 июня 1940" (1295,17).

15 мая 1940. Протокол № 16. Заседание ПБ за 9-26 мая 1940 г.

13.5.40 г.

П. 63. Вопрос КО. Об организации производства авиамоторов.

15.5.40 г.

П. 90. Об организации серийного производства самолета И-26 конструкции Яковлева на заводе № 301*. 22.5.40 г.

П. 179. О самолетах. Изменение окраски самолетов.

25.5.40 г.

П. 194. Вопрос КО. О производстве четырехмоторных дальних бомбардировщиков; о постройке новых авиационных моторов; об организации производства самолетов.

26. 5. 40 г. П. 210. Вопрос КО. О производстве четырехмоторных дальних бомбардировщиков (11773).

15 мая в 1940 году, летчик из ЛИИ НКАП Шилев перегнал самолет «Ер-2» с дизелями «М-40Ф» в Раменское на испытательный аэродром института. Здесь она оказалась в компании "дальних родственников" – «ТБ-7» с дизельными моторами «М-30» (зав. №4227) и «М-40Ф» (зав. №4225). Все дизельные самолеты летали нечасто в основном из-за выявившейся низкой надежности турбокомпрессоров, у которых то и дело рассыпались подшипники и "летели" лопатки. Не минула чаша сия и «Ер-2»: в конце мая оба его мотора вышли из строя и были отправлены на завод-изготовитель (14892).

15 мая 1940 г. Постановлением КО N 206сс завод 301 в 1940 г. должен был выпустить не 25, а 100 самолетов с подготовкой производства к 1941 г. на выпуск 800 самолетов (3353).

15 мая 1940 г. начальник ГУАС КА комдив П.А.Алексеев в письме на имя наркома Обороны маршала С.К.Тимошенко предлагал запустить в серийное производство самолет "100" в пикирующем варианте. Алексеева поддержал и начальник УВВС КА командарм 2-го ранга Я. В. Смушкевич (9655).

15 мая 1940 года утвердили Отчет по войсковым испытаниям десяти самолетов ББ-22, выпущенных заводом N 1 (первая серия).

Цель испытаний

Выявить тактические особенности самолета и его боевое применение.

Выявить конструктивные, эксплуатационные и производственные недостатки самолета, вооружения и специального оборудования.

Проверить надежность и безотказность в работе стрелкового и бомбардировочного вооружения.

Уточнить данные, полученные в процессе гос. испытаний опытного самолета (скорости по высотам, скороподъемность, потолок, дальность, маневренность, управляемость).

На основании материалов испытаний составить летную и эксплуатационную инструкции.

Проверить соответствие предъявленного самолета, вооружения и спецоборудования тактико-техническим требованиям.

На войсковые испытания поступили 9 самолетов ББ-22 (с убирающимися в полете шасси в зимнем варианте) первой серии завода N 1 за NN 1001, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 и 1011.

Самолеты на войсковые испытания были переданы заводом N 1 без заводских испытаний и контрольно-сдаточных полетов со значительным количеством дефектов как по самолету, так и по винто-моторной группе, стрелково-бомбардировочному вооружению и специальному оборудованию.

Заключение

Самолеты ББ-22 с 2М-103 производства завода N 1 в предъявленном на войсковые испытания виде - испытания прошли неудовлетворительно ввиду наличия дефектов, затрудняющих боевое применение и нормальную эксплуатацию, неудовлетворительную обороноспособность и дефекты, опасные для полетов (3864).15 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 были выполнены контрольный полет и полет на километраж (14 и 15 по счету). Грелось масло (2988).

15 мая 1940 года бывш. ГУАС письмом N было возбуждено ходатайство перед наркомом обороны маршалом Тимошенко и перед КО о прекращении производства самолетов ББ-22 ввиду их непригодности к эксплуатации в частях ВВС с оставлением задела для доводки самолета (3489).

15 мая 1940 был утвержден отчет по войсковым испытаниям ББ-22. Выводы на 10 листах выглядели если не как приговор, то уж точно как наставление по кардинальной переделке ББ-22. Заключение было короче, но начиналось с такого пункта: «Самолеты ББ-22 с 2М-103 производства завода №1 в предъявленном на испытания виде - испытания прошли неудовлетворительно, ввиду наличия дефектов, затрудняющих боевое применение и нормальную эксплоатацию, неудовлетворительную обороноспособность и дефекты, опасные для полета». В соответствии с постановлением 224 от 25 мая производство самолета ББ-22 на заводе №1 прекращалось. Заводу в 1940 году надлежало изготовить и сдать ВВС из имеющегося задела 100 самолетов ББ-22, остальной задел и оснастку следовало передать на завод №81 (19867).

15 мая 1940 г. начальник ГУАС КА Алексеев написал наркому обороны Тимошенко о том, что надо «перейти на СБ-РК, но не сокращать программу по СПБ» (10667).

15 мая 1940 г. в НИН ВВС закончились испытания СБ-РК (радиаторы-крыло или СБ с радиаторами, размешенными в крыле), которые проходили с 11 мая. Летали ведущий летчик-испытатель полковник Кабанов, летчики облета: Стефановский. Хрипков. Долгов, Щербаков. Соколов. В протоколе испытании обстоятельно перечислялись все изменения, внесенные в СБ-РК: крыло тина ММН с установкой водорадиаторов в консолях. На машине № 2/281 в леквом крыле стоял сотовый радиатор, а в правом - опытный пластинчатый. Поток воздуха через них регулировали жалюзи на выходных окнах каналов. Емкость крыльевых топливных баков в связи с установкой радиаторов уменьшилась на 340 л, в сравнении с 405 л на СБ. Площадь вертикального оперения уменьшилась на 0.32 м-, поперечное V крыльев было увеличено с 6'20' до 6"50'. Вопреки укоренившемуся мнению, горизонтальное оперение не уменьшалось. Фонарь пилота установлен заподлицо с фюзеляжем, для его подъема над гаргротом направляющий рельс оборудован специальным уступом (9286,27).

При проведении государственных испытаний СБ-РК № 2/281 с полетным весом 6300 кг развивал у земли скорость 411 км ч. на высоте 4700 метров - 480 км/ч. Время набора высоты 5000 м составило 8.55 мин., практический погодок 10100 м. В отношении летных качеств модифицированного СБ указывалось, что особых отличий в технике пилотирования нет, несколько возросла скорость отрыва и планирования при посадке. Отмечалось запаздывание реакции на отклонение элеронов. Самолет испытывался без турелей (верхней МВ-3 и люковой МВ-2), был недоведен и не мог рассматриваться как эталон для серийного производства. Предлагалось на основе СБ-РК к 1 нюля 1940 г. подготовить эталон для производства и построить войсковую серию в количестве 15 экземпляров. В качестве последующих изменений была предложена носовая часть Ф-1, испытанная на ММН и новый, уменьшенный по высоте колпак для турели МВ-3. Со всеми улучшениями рассчитывали получить самолет с максимальной скоростью порядка 500 км/ч (8286,27).

15 мая 1940 года закончились гос. испытания опытного самолета СБ-РК 2М-105 конструктора Архангельского, которые проходили с 11 мая 1940

Отв. исполнители:

Вед. инженер – в/инженер 1 ранга Ефимов

Вед. летчик полковник Кабанов

Общая продолжительность испытаний 5 дней

Летные испытания 4 дня

Проведено полетов – 10

Часов налета – 7 час. 25 мин.

Цель испытания

Снятие летных характеристик самолета.

Проверка работы винто-моторной группы с новыми моторами и радиаторами в крыле.

Самолет СБ-РК (№ 2/281) имеет следующие основные изменения по сравнению с самолетами СБ 221-й серии:

Установлено уменьшенное крыло (на 7,7 м кв.) по типу самолета ММН с переделками для размещения радиатора в крыле.

Уменьшено вертикальное оперение и увеличена площадь посадочных щитков по типу ММН.

Радиаторы водяные и водомасляные размещены в специальных тоннелях внутри крыла – на левом крыле сотовый водорадиатор блочной конструкции (водяной и водомасляный радиаторы в одном агрегате), на правом крыле ребристый водорадиатор и отдельный водомасляный радиатор. Оба радиатора до этого испытаний не проходили и установлены на самолете впервые.

Установлены новые моторные рамы и новые капоты.

Всасывающие патрубки расположены снизу под капотом по типу ММН, но с улучшенной формой канала.

Новые выхлопные коллекторы.

Фонарь пилота сделан утопленным в закрытом положении (заподлицо с поверхностью фюзеляжа).

На самолете установлены опытные моторы М-105 с опытными винтами ВИШ-22Е и РПО-Р2.

В связи с установкой радиаторов на крыле уменьшена емкость бензобаков на 340 литров (250 кг).

Самолет предъявлен на испытания без турелей МВ-3 и МВ-2 и без наружных балок для подвески бомб. Конструктор Архангельский представил чертежи поднимающегося колпака в Ф-3 и размещения замков для наружных бомбодержателей внутри крыла, разработанные им для модернизации самолетов СБ во II половине 1940 года.

Клепка впотай выполнена только на передней кромке крыла.

Консоли крыла производственно выполнены неудовлетворительно; имеют значительную волнистость поверхности.

Заключение

Самолет СБ-РК 2М-105 показал максимальную скорость 480 км/час, что на 35 км/час выше серийных самолетов СБ 221-й серии без турелей МВ-3 и МВ-2, причем пилотажные качества самолета незначительно отличаются от СБ.

Предложить заводу № 22:

к 1 июля 1940 года предъявить на гос. испытания эталон, изготовленный на базе самолета СБ-РК, а также немедленно приступить к изготовлению серии самолетов в количестве 15 штук для войсковых испытаний (4480).

15 мая 1940 закончились гос. испытания СБ-РК2-М105 (АНТ-40) ВИШ-22, которые проходили со 2 мая 1940 (790,11).

15 мая 1940 начались испытания самолета СБ 2М105 ТК-2 и к 5 сентября сделали 12 полетов (2056,129).

15 мая 1940 года начальник ГУАС комдив Алексеев и военный комиссар ГУАС бригадный комиссар Князев писали письмо № 501596 маршалу Тимошенко

Докладываю, что заводом № 22 (конструктором Архангельским) изготовлен модифицированный самолет СБ-РК, давший при заводских испытаниях 492 км/час на высоте 4700 м или на 45-50 км/час больше чем выпускаемые в настоящее время серийные самолеты.

На модифицированном самолете установлены моторы М-105, уменьшено крыло с установкой в нем водяных радиаторов, изменена носовая часть самолета «Ф-1».

Учитывая значительный прирост скоростей путем небольшой сравнительно переделки самолета СБ, считаю целесообразным обязать завод № 22 перейти со второго полугодия 1940 года на выпуск модифицированных самолетов СБ-РК без сокращения, однако, программы выпуска самолетов СПБ Поликарпова.

Прошу Вашего ходатайства перед КО (7709, 358).

15 мая 1940 нач. ГУАС КА Алексеев в письме НКО Тимошенко отмечал, что надо "перейти на СБ-РК, но не сокращать программу по СПБ..."

С 15 мая по 15 августа 1940 в Энгельс кой авиашколе начались войсковые испытания УТ-3 и машинами А.С.Я. уколмплектовали 1-й отряд 2-й эскадрильи к л Кулишин. В отличии от головного не было вооружения, был усилен костыль, изменены выхлопные патрубки и не было двери между кабинами (2200,29).

15 мая 1940 г. Начальник ГУАС КА комдив П.А. Алексеев в письме наркому обороны маршалу С.К. Тимошенко предложил запустить в серийное производство самолет "100" в пикирующем варианте. Алексеева поддержал и начальник УВВС КА командарм 2-го ранга Я.В. Смушкевич. 4 июня 1940 г. на совещании у наркома авиапромышленности А.И. Шахурина было сформулировано решение: "Считать целесообразным поставить в серию самолет "100 с 2М-105" конструкции ОТБ НКВД в варианте пикирующего бомбардировщика без гермокабин и турбокомпрессоров".

Одновременно для подстраховки ПБ-100 в соответствии с решением правительства Приказом по НКАП № 317 от 27 июня 1940 г. "директору завода № 81 тов. Климовицкому и начальнику конструкторского отдела тов. Курбала" приказывалось "к 18 августа выпустить на заводские испытания модификацию ББ-22 в качестве пикирующего бомбардировщика и разведчика с моторами М-105". Максимальная скорость самолета ББ-22ПБ (другое обозначение БПБ-22) на высоте 4800-5000 м устанавливалась равной 570 км/ч, а нормальная бомбовая нагрузка должна была состоять из двух ФАБ-250 на наружной подвеске или четырех ФАБ-100 внутри фюзеляжа (12042).

С 15 мая по 27 сентября 1940 проходили заводские испытания ДБ-240 2М-105 (2090,232).

С 15 мая по 28 октября 1940 г. проходили испытания И-153ТК №6506. Истребитель испытывался как с работающими турбокомпрессорами, так и с выключенными при различных значениях давления наддува (Рк). В отчете об испытаниях отмечалось, что поперечное сечение капота немного увеличилось, однако главным недостатком является понижение КПД винта АВ-1 с ростом высоты. Турбокомпрессоры ТК-1 работали хорошо и надежно. Никаких практических рекомендаций по результатам испытаний не последовало, так как еще раньше, 30 августа 1940 г., Совет Труда и Обороны принял решение прекратить выпуск ТК-1, поскольку «И-153 и И-16 сходят с производства» (10667).

C 15 мая по 5 июня 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-3 проводился отстрел машины в тире, окончание достройки и наземные испытания (2988).

15 мая 1940 А.И.Жуков выполнил первый полет на И-200 улучшенном, который стал МиГ-3 (563,23).

15 мая 1940 закончились гос. испытания второго И-28 В.П.Яценко, которые начались 20 апреля 1940. Оказался недоведен, но запустили в серию в Саратове (4,72).

По другим данным, гос. испытания И-28 шли с 17 февраля 1940 (2090,234).

15 мая 1940 А.И.Ш. писал Нач. ГУАСК Алексееву письмо N 2151 о принятии на испытания И-301 с 23 мм мотор-пушкой и 2хУБ (1193).

15 мая 1940 закончились заводские испытания И-301 М-105П С.А.Л., которые шли с 13 марта 1940 (2090,232).

15 мая 1940 завершились заводские испытания первого экз. ОКО-6 с 2хМ-88 и из-за неудовлетворительных результатов на гос. испытания не передавался (822).

C 15 мая по 1 октября 1940 проходили заводские испытания И-26-3 М-105П (2090,234).

15 мая 1940 вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об организации серийного производства самолета “И-26” конструкции т. Яковлева на заводе № 301" (пр. № 16/16-оп за 10 - 26 мая 1940 г., п. 90)

Об организации серийного производства самолета "И-26 конструкции т.Яковлева на з’1ВОдё~Т~301.

Утвердить следующее решение К.О.:

"В целях организации серийного производства самолета И-26 конструкции т. Яковлева, Комитет Обороны при СНК Союза ССР постановляет:

1.Обязать НКАП т. Шахурина А.И. и директора завода № 301 тов. Эскина обеспечить подготовку завода для серийного производства самолета И-26, обеспечив выпуск их в количествах :

в 1940 году - 100 штук

в 1941 году - 800 штук.

2.Для обеспечения выполнения установленной программы, обязать:

а) Экономсовет при СНК СССР выделить дополнительно сверх фондов НКАП в 1940 году 150 штук металлорежущих станков по спесификации НКАП, из коих: в третьем квартале 80 станков и в четвертом квартале 70 станков.

б) Наркомфин СССР тов. Зверева выделить заводу № 301 из резервного фонда СНК СССР дополнительно 9,0 млн. рублей на приобретение оборудования и окончание строительства сборочного корпуса, кузницы, ангара, стандартных домов и других об"ектов, а также для постановки серийного производства 4,0 млн. рублей.

в) Госплан СССР выделить фонды на строительные материалы, сантехническое оборудование и электроматериалы по спесификациям и срокам НКАП.

г) НКЛес СССР выделить заводу № 301 в 1940 году пять стандартных домов, в 1941 году пятнадцать стандартных домов.

д) Мосоолисполком произнести прирезку земельного участка заводу № 301 от территории ЦНИИМОД и НКЛеса СССР (30 метров но ширине и 250 метров по длине) для устройства дороги для транспортировки самолетов на аэродром, в соответствии с планировкой завода № 301, а также отвести участок для строительства 15 стандартных домов.

е) Коммунальный банк СССР выделить заводу № 301 ссуду в размере 500 тыс. рублей на индивидуальное жилстроительство для рабочих и ИТР завода, из них в 1940 году 200 тысяч рублей и в 1941 году 300 тысяч рублей.

ж) НКЧермет обеспечить изготовление в третьем квартале 1940 года на заводе "Электросталь” штамповок для завода 301 по спесификации НКАП.

з) Наркомфин СССР тов. Зверева выделить из резервного фонда СНК СССР НКАП под отчет в распоряжение Народного Комиссара для премирования рабочих, ИТР за освоение производства и выполнение программы по выпуску самолетов И-26 в 1940 году - 3,0 млн. рублей".

Выписки посланы:

т.т.Шахурину.Пугаеву - все;

Звереву - б,е,з; Вознесенскому - в;

Сергееву - г,д; Тарасову - дМеркулову – ж (21901).

15 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 106сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

Самолет И-21 Пашинина

Закончен эскизный проект. Предъявлен и утвержден макет. Приступлено к разработке рабочих чертежей.

1-й этап выполнен в срок (май 1940), премия еще не выплачена.

Угрозы срыва правительственных сроков - нет (10395,36).

15 мая 1940 года произошла катастрофа И-153 № 6923 М-62. На приемке самолета от завода во время выполнения фигур самолет сорвался в правый штопор, во время которого остановился мотор. Комиссия сделала вывод, что работа по выводу самолета из штопора не доведена до конца, и отметила недостатки раздела по выводу из штопора в существующей инструкции: «Инструкция эта в случае ее выполнения может привести к несчастному случаю» (Самарский филиал РГАНТД.Ф.Р-217. Оп. 1-6. Д. 26. Л. 15- 15 об.) (11710,424).

С 15 мая по 28 октября 1940 г. проходили испытания И-153ТК № 6506. Истребитель испытывался как с работающими турбокомпрессорами, так и с выключенными при различных значениях давления наддува. В отчёте об испытаниях отмечалось, что поперечное сечение капота немного увеличилось, однако главным недостатком является понижение КГЩ винта АВ-1 с ростом высоты. Турбокомпрессоры ТК-1 работали хорошо и надежно...

Никаких практических рекомендаций по результатам испытаний не последовало, так как ещё раньше, 30 августа 1940 г., Совет Труда и Обороны принял решение прекратить выпуск ТК-1, поскольку «И-153 и И-16 сходят с производства»...(15805).

15 мая 1940 закончилис в установленный срок государственные испытания И-28 с мотором М-88 и полетной массой 2730 кг. И-28 показал максимальную скорость 439 км/ч у земли и 566 км/ч на высоте 7000 м. Правда, замер скоростей осуществляли с открытым фонарем, демонтировав подвижную створку, что естественно привело к снижению их максимальных показателей. Также истребитель проверили на пикировании до скорости 750 км/ч. Высоту 5000 м машина набирала за 6,0 мин, а 8000 м - за 10,6 мин. Практический потолок составлял 10800 м, время его набора - 28,3 мин. Дальность полета на скорости 0,9 от максимальной соответствовала 450 км. Разбег самолета на форсажном режиме без применения закрылков составил 325 м, а пробег с применением тормозов и выпущенными закрылками - 370 м. Вираж на высоте 1000 м машина выполняла за 26 с.

Взлетно-посадочные свойства И-28 имели ряд особенностей. На разбеге его разворачивало вправо из-за влияния винта левого вращения. Для предотвращения этого летчику требовалось дать обратную ногу на 3/4 хода. На разбеге при недостаточно поднятом хвосте машина имела тенденцию к прыжкам. Сам разбег был продолжительным в силу большой нагрузки на крыло равной 164,5 кг/м2. На посадке требовалась низкая подводка самолета. После выравнивания он сам опускал хвост и садился на три точки. При этом ручку следовало недобирать, так как при ее перетягивании И-28 мог свалиться на крыло. На рулежке, разбеге, подъеме и посадке обзор из кабины пилота вперед оценивался как неудовлетворительный из-за длинного носа машины. Однако в горизонтальном полете, на фигурах и виражах обзор был хороший.

Пожалуй, самым основным недостатком, на который сетовали военные, являлась неудовлетворительная устойчивость самолета, в связи с чем полет с брошенной ручкой был невозможен. В тактическом отношении основным недостатком истребителя И-28 считалась плохая маневренность. В связи с этим военные рекомендовали увеличить поперечное V крыла, а также площадь вертикального и горизонтального оперения, о чем говорилось еще в отчете по испытаниям первой опытной машины. Правда, на серийных самолетах указанные рекомендации были уже учтены (17738).

15 мая 1940 проводились гос. испытания АНТ-35 с М-62ИР, которые шли с 23 октября 1939 (1076,493).

15 мая 1940 г. закончилис госиспытания в НИИ ГВФ первой из 7 серийных ПС-35, сданных заводом №22 в 1939-40 гг., ПС-35 СССР-Л2487, которая испытывалась летчиками А.И.Кокиным и Б.К.Кондратьевым в НИИ ГВФ с 23 октября 1939 г. В числе других заданий летали по маршруту Москва-Киев, весь полет со средней скоростью занимал 3 часа. В выводах испытаний указывалось, что самолет находится на уровне современных требований, обладает хорошей устойчивостью на всех режимах полета. При эксплуатационном диапазоне полетных центровок 24,5-28,5% САХ для повышения устойчивости самолета обязательна загрузка заднего багажника с грузом не менее 200 кг. Среди недостатков называлась недостаточная прочность шасси, до проведения доводки амортизационных стоек были разрешены полеты с ограничением полетного веса для взлета 7100 кг, для посадки — 7000 кг (10698).

С 15 мая по 15 августа 1940 года проходили войсковые испытания самолетов УТ-3 с двумя моторами МВ-6 конструкции инженера Яковлева, производства завода № 301

Отв. исполнитель:

В/инженер 2 ранга Лысков

Цель испытания

Определить качество самолета УТ-3 как учебного для двухмоторных самолетов, условия работы инструктора-летчика и курсанта-летчика.

Определить время необходимое для обучения курсантов-летчиков на самолете УТ-3, окончивших самолеты У-2 и Р-5, а также только У-2 или УТ-2.

Определить продолжительность обучения курсанта-летчика на самолете УТ-3 для перехода на самолете СБ и быстроту освоения техники пилотирования на самолете СБ.

Определить возможность самостоятельного вылета на самолете СБ курсантов-летчиков, окончивших курс обучения на самолете УТ-3.

Дать оценку летно-пилотажным качествам самолета УТ-3.

Проверить устранение заводом и качество устранения конструктивных и производственных дефектов, выявленных при гос. испытаниях головного серийного самолета и выявить новые дефекты.

Установить практически межремонтные ресурсы самолета и мотора и основных агрегатов.

Дать анализ эксплуатационным качествам самолета УТ-3.

На испытании находились 9 самолетов УТ-3 с двумя моторами МВ-6, производства завода № 301 за №№ 102, 103, 201, 202, 203, 204, 301, 302 и 303.

Самолет УТ-3 моноплан, смешанной конструкции, с убирающимися в полете шасси, крыло деревянное, состоит из трех частей: центроплана и консолей. Фюзеляж металлический.

Самолеты, предъявленные на войсковые испытания отличаются от головного серийного следующим:

Самолет переоборудован только для вывозного варианта, для чего снято все вооружение.

…………………..

С 15 мая по 15 августа 1940 года самолеты выходили в полеты 54 дня. Всего налет на 9 самолетов 436 час. 49 мин.

Средний налет на все самолеты в 1 летный день – 8 час. 50 мин.

Общее число полетов на все самолеты – 2270.

Среднее число полетов на все самолеты за 1 летный день – 42 полета.

Среднее число полетов на один самолет за 1 летный день – 4,7 полета.

Заключение

Самолеты УТ-3 2МВ-6 конструкции инженера Яковлева в предъявленном варианте войсковые испытания не выдержали (4603).

С 15 мая по 15 августа 1940 года на базе Энгельского военного авиационного училища проходили войсковые испытания УТ-3. Туда перегнали почти весь имеющийся флот УТ-3 - девять машин, которые передали во вторую эскадрилью капитана Терекова. В первом отряде эскадрильи, которым командовал старший лейтенант Кулишев, первое звено старшего лейтенанта Андрющина получило четыре самолета второй серии (301201, 301202, 301203, 301204) и первую машину третьей серии № 301301. Второму звену старшего лейтенанта Потлова достались четыре самолета первой и третьей серий (301102, 301103, 301303, 301304). Помимо специалистов училища, от НИИ ВВС в испытаниях принимали участие воениженеры 2-го ранга Чернявский и Лысков. Они были назначены ответственными исполнителями по войсковым испытаниям МВ-6 и самолета соответственно.

За 54 летных дня было выполнено 2270 полетов. Общий налет составил 436 часов 49 минут. Цифры вроде бы солидные, но если разделить их на весь парк, то окажется, что самолеты летали меньше часа в летный день. Машины пришли с завода очень сырыми. Реальная исправность не превышала трети списочного состава, правда, не все самолеты были одинаково плохи, более половины вылетов, точнее - 1218 совершили УТ-3 №№ 301203, 301301 и 301302. Зато самолет 301303 поставил печальный рекорд - четыре вынужденных посадки из-за отказа моторов.

Инструкторский состав училища кардинально разошелся в оценке эргономичности самолета с испытателями. То ли ростом и комплекцией они были крупнее, то ли их мнение сложилось в сравнении УТ-3 с бомбардировщиком СБ, тогда как летчики НИИ ВВС, если так можно сказать, выводили «среднеарифметическое» из сопоставления разных типов самолетов. Так или иначе, переднюю кабину забраковали. На взлете и посадке пилот бился головой о верхнюю часть каркаса, поэтому приходилось сидеть согнувшись. Педали управления были сдвинуты влево относительно сиденья и расположены настолько далеко, что даже человек среднего роста не мог полностью дать правую ногу. Отсутствие вентиляции приводило к тому, что уже при +10 градусов «за бортом» в кабине становилось душно. Из-за отсутствия форточек обзор задней полусферы был затруднен. Аварийный люк не хотел сбрасываться. Немало претензий было и ко второй кабине. Сиденье посчитали тесным и расположенным слишком близко к левому борту, из-за чего было трудно пользоваться рычагом выпуска шасси и управлять триммерами, кроме того, обзор при полете с правым кругом оказался неудовлетворителен. Форточки в кабине тоже не было, а посадка была возможна только с открытым фонарем - переплет козырька заслонял обзор.

Оценка технического персонала оказалась значительно выше, хотя в отчете и присутствовали слова о неудобстве подхода ко многим агрегатам, что, правда, объяснялось в основном отсутствием специнструмента, который завод № 301, так сказать, «забыл» изготовить. Техсостав, ранее обслуживавший бомбардировщики СБ, изучил самолет менее чем за две недели. В ходе испытаний подтвердилось, что машину в аэродромных условиях вполне могут обслуживать моторист и техник. В таком составе они могли даже заменить мотор. Узким местом, несмотря на новую конструкцию колес завода № 120, оставалась их замена - она занимала 3 часа.

Неплохая эксплуатационная технологичность самолета никак не спасала от появления дефектов, многие из которых носили массовый характер. Текли амортизаторы стоек шасси, оказались недостаточно прочными и гнулись вилки штока костыля, замасливались тормозные диски, многократно обрывались трубки от баллона сжатого воздуха. Отдельную проблему представляло смещение практически на всех самолетах топливных баков к оси самолета, в некоторых случаях доходившее до 36 мм. В управлении рулем высоты на нескольких машинах обнаружили износ бронзовых подшипников поперечной трубы штурвала и выкрашивание шарикоподшипников оси хвостовой качалки, но самую сложную заковыку преподнесло управление рулем поворота. Из-за ассиметричной установки роликов и больших углов перегиба, тросы служили до полного износа всего около 20 часов, и за время испытаний были заменены 27 раз!

Вместе с самолетом войсковые испытания проходили и моторы МВ-6. Они отличались от базового «Рено» достаточно большим числом доработок, направленных на унификацию с МВ-4 и МВ-12. Вместе с тем, на них стояли многие импортные агрегаты. Магнето, свечи, бензонасосы, регуляторы наддува и частично карбюраторы были французские. Общеизвестно, лучшее - враг хорошего. Недоведенные моторы сами по себе преподносили сюрпризы, а вместе с детскими болезнями остальных систем ВМГ букет дефектов просто затмил проблемы планера и его систем.

В приволжской степи температура воздуха оказалась несколько выше, чем летом 1939-го года в Подмосковье. Летали в основном конвейером, и температура масла доходила до 115 градусов Цельсия. Четырехдюймовые радиаторы не справлялись. В качестве эксперимента на одном самолете смонтировали шестидюймовый - температура масла снизилась примерно на 25 градусов. Не лучше дело обстояло с охлаждением моторов. Головки цилиндров постоянно перегревались до 280-300 градусов при верхнем допустимом пределе в 260. Площади оребре- ния цилиндров не хватало. Невысокое качество изготовления моторов и работа на запредельных режимах приводили уже за 2530 часов работы к износу гильз цилиндров и поршневых колец до 0,5 мм при заводском допуске в 0,19 мм. Из-за этого начиналось интенсивное забрызгивание свечей маслом.

Система управления двигателями была полужесткого типа - часть проводки была тросовая с боуденовской оболочкой, что часто приводило к рассогласованию положения сектора газа и дроссельной заслонки. Сходные проблемы были в управлении пожарными и стоп-кранами. Количество дефектов на девяти самолетах отряда поражало инженерно-технический персонал, привыкший к достаточно доведенному СБ. Так, выбивание масла и газов в сопряжении головки с цилиндром произошло 21 раз, обрыв сливных масляных трубок - 30, поломка гибкого валика счетчика оборотов - 36. На этом фоне к 10 случаям обрыва и заедания тросов пожарных кранов можно добавить только частицу «всего». Трагизм проблем

ВМГ усиливался тем, что дефекты носили не только массовый, но и повторяющийся характер. Стоит заметить, что по планеру такой был всего один - в управлении рулем направления. За время испытаний по вине моторов произошло восемь вынужденных посадок и один прерванный взлет. Девять моторов пришлось заменить. Причем, всего замен было 14, то есть, некоторые моторы снимали не один раз. Только два мотора отработали на испытаниях весь назначенный ресурс в 100 часов. Мотоустановке явно требовалась серьезная доводка.

Назначение самолета накладывало особый отпечаток на его летно-тактическую оценку. Опытный летчик может приспособиться к почти любым особенностям машины, но курсанта сначала надо научить летать правильно, а УТ-3 такой возможности не давал. Уже с освоения руления обучаемые начинали приобретать вредные навыки. Из-за люфтов секторов газа самолет на разворотах приобретал большую инерцию. По этой же причине трудно было выдерживать направление в первой половине разбега, пока руль направления был малоэффективен. Курсанту приходилось привыкать к излишне резкой работе газом. Самолет имел нулевой угол установки крыла относительно строительной горизонтали, и взлет происходил с полуопущенным хвостом. Как уже было сказано, УТ-3 имел проблемы с охлаждением моторов, соответственно, при наружной температуре более 20 градусов нормальный набор высоты был затруднителен. Горизонтальным полет курсантам был доступен только в штиль. Малый запас продольной устойчивости и неудовлетворительная боковая устойчивость делали полет в болтанку доступным лишь пилотам выше средней квалификации. При заходе на посадку выпуск щитков делал глиссаду гораздо более крутой, чем у бомбардировщика СБ, причем, в такой конфигурации самолет мог лететь только со снижением, то есть уйти на второй круг было невозможно. Проблемы бафтинга тоже никуда не делись. Вибрации хвостового оперения возникали при скольжении с креном более 30 градусов и парашютировании на скорости около 120 км/ч.

Причин для негативного отношения к самолету в училище было предостаточно не только на уровне техников и летчиков. В редкий летный день в воздух могли подняться более четырех машин. Начальству в спешном порядке пришлось кроить программу обучения и переводить половину из шести групп курсантов на другие типы самолетов. Темп обучения оставлял желать лучшего. Группы на Р-6 обгоняли курсантов на УТ-3. Выводы напрашивались сами собой. Заключение, подписанное, в том числе, и начальником училища полковником Багаевым гласило, что самолеты УТ-3 2МВ-6 конструкции инженера Яковлева в предъявленном варианте войсковые испытания не выдержали. Предлагалось либо ускорить доводку, либо построить новый самолет, ориентируясь на немецкий FW-58. Одну лазейку в тесте заключения оставили, правда, трудно сказать, что за ней стояло - государственный подход или настойчивое желание местного начальства избавиться от девяти ненужных машин. Третьим пунктом было предложено имеющиеся самолеты переоборудовать под тренировочные для школ штурманов, для чего снять второе управление, поставить РПК, СПУ и пятку под прицел ОПБ-2, восстановить переднюю стрелковую точку. В Ленинграде экземпляр отчета получил только военпред завода № 47 (19939).

15 мая 1940 г. Секретный отдел Научно-исследовательского Химического института (НИХИ) РККА направил письмо на имя директора Всесоюзного института авиационных материалов (ВИАМ) за подписями зам.начальника НИХИ и начальника секретного отдела института военинженера 3-го ранга Кондратьева. В нем сообщалось: "Направляю вам образец польского авиационного клея и его анализ для изучения и возможного использования в Вашей работе". К письму прилагалась банка с клеем и анализ №8 на одном листе "Испытание польского авиационного клея", который был подписан начальником 1-го отдела НИХИ РККА военинженером 2-го ранга Рулиным и научным сотрудником Ю.Н.Дагаевой. Последняя вместе с лаборантом Кузьминовой произвела анализ клея в марте 1940 г. Эти материалы 25 мая 1940 г. передавались зам.начальника 9-й лаборатории ВИАМ Чеботаревскому (11465).

15 мая 1940 года секретный отдел Научно-исследовательского Химического института (НИХИ) РККА направил письмо на имя директора Всесоюзного института авиационных материалов (ВИАМ) за подписями замначальника НИХИ и начальника секретного отдела института военинженера 3-го ранга Кондратьева. В нем сообщалось: «Направляю вам образец польского авиационного клея и его анализ для изучения и возможного использования в Вашей работе». К письму прилагалась банка с клеем и анализ №8 на одном листе «Испытание польского авиационного клея», который был подписан начальником 1-го отдела НИХИ РККА военинженером 2-го ранга Рулиным и научным сотрудником Ю.Н. Дагаевой. Последняя вместе с лаборантом Кузьминовой произвела анализ клея в марте 1940 года. Эти материалы 25 мая 1940 года передавались замначальника 9-й лаборатории ВИАМ Чеботаревскому (Там же. Ф. Р-124. Д. 86. Л. 54.) (11672).

15 мая 1940 вышел приказ НКАП N 213сс по мотору М-20 (1283) во исполнение постановления КО N 198сс, которое вышло 7 мая 1940 "О постройке мощного авиационного дизеля АН-4". Обязали НКАП построить на заводе 82 в кооперации с заводами 24, 20, 219, 95, 34, 132, ЦИАМ. Конструкция ОТБ НКВД, мощность 2200 л.с. Хотели сделать первые два в декабре 1940 и передать на 100 час. гос. испытания в декабре 1941 (1292,5).

15 мая 1940 был готов к испытаниям М-82 (737,4).

15 мая 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 205сс "О строительстве авиаремонтных мастерских в системе НКО и НКВМФ для ремонта материальной части ВВС в мирное и военное время" с приложениями (21902).

15 мая 1940 Ст. Контролер КО Солдатов подписал:

ЗАМЕЧАНИЯ по ДОКЛАДУ тов. АЛЕКСЕЕВА О РАБОТЕ И СОСТОЯНИИ ГУАС КА.

1. Отсутствует положение о правах и обязанностях ГУАС КА, на сегодня нет точного разграничения обязанностей между ГУАС'ом и ГУВВС'ом; часто ГУВВС вмешивается без необходимой надобности в дела ГУАС и этим мешает делу.

Например: 1) Средства механизация аэродромной службы были заказаны ГУВВС помимо ГУАС и оформлены решением КО № 90. Необходимости в этом не было.т.к. ГУАС более тщательно готовил этот вопрос.

2) Распоряжением Нач-ка Штаба ВВС КА за № 486173сс от 25.4.40 г. ремонтные мастерские авиаполков и бригад подчинены н-ку тыла ВВС округа, который ГУАС'у че подчинен. ГУАС же целиком и полностью ведает вопросами ремонта и все ремонтныее базы должны были быть ему подчинены.

3) ГУВВС не ведет испытаний авиационных об'ектов, тем не менее Н-к ГУВВС издал 11.5.40 г. приказ, без согласования с ГУАС, о производстве испытаний радиоприборов.

2. Самолеты, состоящие на вооружении ВВС (истребители И-16;И-153; бомбардировщики: СБ; ДБ-3) по своим скоростям устучаат соответствуощим заграничным самолетам: Мессершмит; Хейнкель; Дорнье-215: Бристоль-Блейхейм от 30 до 60 клм/час.

3. Моторн, состоящие на вооружени ВВС (М-103; М-62; М-63; М-88 и др.) уступают иностранным по своим качественным показателям. Мощность наших лучших моторов не превышает 1100 л.с., тогда как однотипные заграничные мотори (Геркулес. Твин-Хорнет и др.) имеют мощность 1300-1400 л.с.

Литровал мощность наших моторов не превышает 31 л.с./литр, тогда как английский мотор "Деггер-8" имеет 55 л.с/литр.

Срок работы наших авиамоторов не превышает 100-150 часов, в то время, как серийные заграничные моторы работают до первой переборки 300 а более часов.

4. В вооружении самолетов резко отстали по крупнокалиберному оружию. С 1938 г. выпускаются самолеты И-16 с крыльевыми неполноценными пушками 20 мм ДВАК (лучших 20 мм пулек не имеется). В данное время проходит госиспытание пушка в 23 мм.

5. Операция в Финляндии показали, что наши бомбардировщики имеют слабую огневую защиту. Необходимо было перевооружить самолеты СБ и ДЗ-3 на новые пулеметные установки МВ-3 и МВ-2.

Промышленностъ (НКАП) в срок выполнила заказы по МВ-3 и МВ-2, но ГУАС и ГУВВС не смогли своевременно все их установить на самолеты. По имеющимся сведениям, еще не установлено свыше 400 установок.

5. Система снабжения от центра до периферии не организована. ГУАС не занимается на местах учетом, хранением, рацаональным использованием материальной части и не несет за это ответственности.

7. Действующий самолетный парк не обеспечен запасными моторами, по нормам недостает 4000 моторов. Части ВВС жалуются на отсутствие ходовых запчастей.

8. Центральные и окружные склады и авиабазы завалены старыми непригодными изделиями и материалами. Соттся вагонов неходового имущества лежат годами без всякого употребления.

9. Особо отстающим участком работы в системе ГУАС является работа НИИ. Качество испытания и заключений работников НИИ по госиспытаниям самолетов, моторов а др. приборов очень низкое. Руководство, нежелая портить отношения с промышленностью а главными конструкторами,часто дает удовлетворительную оценку испытанным об'ектам, при явных дефеутах и непригодности их.

Например:

1. Мотор М-105 - госиспытания прошел в апреле 40 г. и лолучил удоялетворительнуо оценку, имея следующие дефекты: забрасывание масла из суфлера (случаи на "100" и "СЗ"); выливание бензина из поплавковой камеры на малых оборотах (были 5 случаев пожара в воздухе); падение давления масла на больших высотах

2. Мотор М-88 - госмспытания прошел в октябре мес. 39 г. и получил удовлетворительную оценку, имея следующие дефекты: задир поршней; поломка суппорта коромысла; переполнение картера маслом при повышенных температурах масла (падение мощности при этом доходят до 6%); недоработан карбюратор.

3. Моторы М-62 и М-63 НИИ испытывал два раза. В первый раз дал удовлетворительную оценку, во второй раз неудовлетворительную.

4. Самолет ДБЗФ прошел госиспытания в сентябре 39 г. Признан пригодным для принятия на вооружение. В действительности сааолет оказался конструктивно недоработанным и программа по енму в 1 кв. с.г.была сорвана (дефекты самолета: складнвание ног шасси пря посадке; поломки колодок в тормозных колесах; перегрев масла,- вследстзяе плохого качества и монтажа маслорадиатора).

5. Самолет БШ - прзнан НИИ пригодным для запуска в серию 50-60 саиолетов. Сачолет имеет следующие дефекты: плохой обзор летчика и штурмана; не отработана крыльевая пулеметная установка; плохая устойчивость и управляемость самолета; не проверена броня на пулестойкостъ.

10. Во всех частях и подразделенлях ВВС, особенно в период военных дейстзий, наблюдаются массовые случаи бесхозяйственного, бескультурного отношения к ислользованию и хранению авиаимущеетва и материалов (см. приложение) (10493,140).

15 мая 1940 на НИП АВ закончились контрольные испытания осколочных авиабомб АО-2,5 сталистого чугуна (литье) снаряженных смесью К-2 (ТНТ+ДНН 80/20) методом раздельного снаряжения, которые проходили с 9 апреля 1940.

Отв. исполнитель – в/инженер 2 ранга Дьячков

Цель испытаний

Испытания имели целью определить:

Осколочное действие бомбы.

Рациональное дробление корпуса бомбы взрывчатым веществом.

Безотказность в действии.

Устойчивость бомб на траектории.

Заключение

Бомбы АО-2,5 сталистого чугуна (литье) снаряженные смесью К-2 (ТНТ+ДНН 80/20) методом раздельного снаряжения по осколочному действию, рациональному дроблению корпуса бомбы взрывчатым веществом, по безотказности действия и устойчивости на траектории дали удовлетворительные результаты и поэтому контрольные испытания выдержали (7549).

15 мая 1940 года закончились полигонные испытания ампул диаметром 260 мм со взрывателями конструкции завода № 145 на самолете СБ, которые проходили с 10 апреля 1940

Отв. исполнитель:

Инженер 4 отделения опытного отдела НИП АВ ГУАС Комарницкий

Цель испытаний

Выявить боевые, эксплуатационные и конструктивные качества ампул диаметром 260 мм со взрывателями.

Заключение

Ампулы диаметром 260 мм со взрывателями полигонные испытания выдержали (7819).

С 15 мая по 5 сентября 1940 на СБ с моторами М-105ТК-2 выполнили 12 полетов. Тогда же на скоростях 190-270 км/ч дал себя знать бафтинг - вибрация хвостового оперения, исчезавшая на большей скорости, хотя высокочастотная тряска органов управления оставалась. Возможной причиной ее стало возмущение воздушного потока за крылом газами, истекавшими из выхлопных устройств турбокомпрессоров. Это предположение отчасти подтвердилось после отклонения закрылков на 5-6°, но полностью устранить вибрацию так и не удалось (6409).

К 15 мая 1940 количество поставленных Германией самолётов возросло до 23. 5 июня были получены ещё два «Хейнкеля-100». В конце мая немцы переправили в Ленинград недостроенный крейсер «Лютцов» (11208).

К 15 мая 1940 количество поставленных Германией самолётов возросло до 23. 5 июня были получены ещё два «Хейнкеля-100». В конце мая немцы переправили в Ленинград недостроенный крейсер «Лютцов» [597] (18279).

15 мая 1940 г. заместитель начальника НИИ-3 НКБ военинженера 1 ранга А.Г.Костиков писал письмо главному инженеру 4-го ГУ НКБ военинженеру 1 ранга Березину, начальнику НИПАВ ВВС полковнику Г.М.Шевченко, начальнику 1 отдела 3-го управления ГУАС КА бригадному инженеру М.П.Пономареву, начальнику 7 отдела УА ВМФ военинженеру 1 ранга Захарченко, начальнику 6 отделения 3 отдела ЧУ КА военинженеру 1 ранга В.В.Аборенкову.

«По договору с ГУАС КА, в 1939 г. НИИ-3 обязан спроектировать и отработать РОФС-82 и РОФС-132. В соответствии с ТТТ, ракетная часть должна дробиться на полезные осколки. На заводских испытаниях НИИ-3 и полигонных, проведенных на НИПАВ, обнаружено обычное и общее для РС данной схемы явление, то есть, тонкостенная часть камеры не разрывалась. Остаток составлял 30% от общего веса металла РС. Это обстоятельство служило причиной для НИПАВ признавать РС не выдержавшими полигонные испытания, невзирая на то, что все остальные характеристики весьма положительно отличали конструкцию 1939 г. от образцов 1938 г.

Опыт 1939 г. и весь предыдущий достаточно убедительно показывает, что при сохранении уже установившейся принципиальной схемы РС невозможно решить положительно поставленную задачу. Таким образом, возникает необходимость как можно скорее решить вопрос о выборе принципиального направления для разрешения поставленной задачи. По моему мнению, в настоящее время мы располагаем двумя способами: принципиально изменить схему РС или сохранить старую схему, но максимально облегчить ракетную часть РС.

Изменив схему РС с целью рационального решения, придется сделать толстостенную ракетную камеру, иначе эффективность осколоч-ности будет низкой. Утолщение стенок камеры отразится на изменении веса в сторону его увеличения и перераспределении масс относительно центра тяжести. В итоге получим уменьшение максимальной скорости, что крайне невыгодно при скоростях современных самолетов. Центр тяжести резко переместится назад, что отразится на моменте устойчивости РС в полете и, в лучшем случае, для сохранения прежней величины рассеивания мы будем вынуждены увеличить размах оперения. Таким образом, первый путь хотя и заманчив, но чреват последствиями ограниченной скорости как следствие изменения соотношения весов, возрастания аэродинамических потерь в результате Увеличения габаритов, которые отразятся на аэродинамических характеристиках самолета, не говоря уже о производственных и эксплуатационных недостатках.

Второй путь, по моему убеждению, более рационален:

) Нет оснований настаивать на том, что РЗ не будет нормально гореть в требуемом интервале начальных температур при максимальном Давлении в ракетной камере 250-270 кг/см2. Можно утверждать, что без какого-либо вмешательства в рецептуру пороха и ощутимого уменьшения кпд ракеты максимальное давление можно уменьшить на 30-35% обеспечением соответствующих газодинамических условий движения продуктов сгорания по камере и через диафрагму и исключения влияния газовой динамики на процесс горения;

б) Опыт показал, что конструкция РЧ неравнопрочна. Та ее часть которая не дробится и является предметом обсуждения, на 60-80% больше, чем места сочленения с головной частью и крышкой-соплом. Путем пересмотра конструкции и простых мероприятий (дополнения к конца^ цилиндра колец жесткости) можно достичь равнопрочности, а, следовательно, и уменьшения веса;

в) Возможно пересмотреть механические качества металла конструкции только цилиндрической части камеры в сторону увеличения ос-кол очности;

г) Существующие нормы прочности необходимо пересмотреть в сторону их уменьшения, допустив остаточные деформации в цилиндрической части, не влекущие за собой последствий, что недопустимо в машинах и артсистемах.

Таким образом, мы имеем значительные возможности существенного сокращения массы металла, не участвующего в осколочном действии, одновременно улучшив общие боевые качества РС уже установившейся схемы расположения БЧ и РЧ. Пересмотр схемы осколочных РС противоречит требованиям стандартизации РЧ независимо от их назначения, то есть, используется ли она для осколочных, химических, бронебойных, осветительных, сигнальных и т.п. назначений РС. Идя по пути дальнейшего изучения и управления процессом сгорания, усовершенствования конструкции РЗ, камер, вмешательства в рецептуру пороха, имеется возможность снижать требования, предъявляемые к прочности РС и РАБ всех назначений...».

Ну что же, браво, товарищ Костиков! Политически он отстоял отечественную модульную схему реактивных боеприпасов. И если это письмо он действительно продиктовал сам без подсказок в виде докладных записок от специалистов по внутренней, и внешней баллистике, а также по бризантности и технологов, то как главный инженер НИИ-3 НКБ. он вполне состоялся.

Эксперты по зенитной артиллерии утверждают, что в этот период наиболее эффективной для поражения самолетов считалась укороченная стержневая шрапнель А.А.Гартца (с накидками). Наряду с этой шрапнелью, зенитчики использовали и артснаряды с удлиненной стержневой шрапнелью Розенберга. Там боевые поражающие элементы изготавливали из отрезков тонких стальных труб различной длины, залитых свинцом. Считалось, что различный радиус их разлета создаст более равномерное осколочное поле. Между тем на вооружение ракетно-осколочные снаряды с БЧ шрапнельного типа в довоенный период не поступили. Видимо, посчитали, что промахнувшись снарядом, лучше оставить какой-то процент вероятности поражения цели на проходе, чем откровенно промазать всем зарядом шрапнели (11402).

15 мая 1940 г. на имя начальника НИПАВ ГУАС КА полковника Г.М.Шевченко от начальника 3 управления ГУАС КА военинженера 1 Ранга Никонова поступило письмо следующего содержания: «Имеющиеся на полигоне РЗС-82 в количестве 199 штук включите в план испытании на июнь сего года. Испытания проведите по стандартной программе без присутствия представителей промышленности по имеющимся у Вас ТТТ. Не совсем понятно, об РЗС-82 какой модели шла речь и этом послании. Возможно, это были снаряды модели 113600. Хотя, отсутствие разработчиком могло свидетельствовать и о тривиальных испытаниях РЗС-82 модели 3-00502. перес на ряженных в 1940 г. (11402).

Другие оборонные отрасли:

По состоянию на 15 мая 1940 г. для первых двух машин заводом были изготовлены практически все детали. Из оперативной сводки старшего военного представителя АБТУ РККА на заводе № 183 военинженер 2 ранга Д.М. Козырева от 18 мая 1940 г.:

«1. Чертежи и технологические процессы полностью спущены в производство.

2. Изготовление деталей: из общего числа 2362 наименований изготовлено 1716 наименований, причем на первые две машины детали изготовлены полностью за исключением нескольких наименований, которые сейчас изготавливаются взамен брака (кольца выключения) и кроме того нет нескольких наименований покупных деталей, из них подшипники и стартеры еще не поступили на завод.

На первую машину уже собрано ряд агрегатов (коробка перемены передач, радиаторы, тормозные ленты и т.д.) остальные агрегаты собираются. Корпус первой машины поступит на сборку к 20/V-40г.

Обеспечение всей серии:

Имеется на 15/V-40 г.:

1. Моторов – 5 шт.

2. Радиаторов обеспечено заготовкой на 5 комплектов, на остальные – заготовки находятся в пути на завод.

3. Коробки перемены передач имеются на 2 машины собранные, заготовка и детали имеются на всю серию.

4. Баки имеются готовые на две машины, остальные изготавливаются.

5. Главный фрикцион и бортовые – детали изготовлены на 10 комплектов – из-за отсутствия колец выключения не собираются (кольца будут готовы 17/V-40 г.).

6. Тормозные ленты имеются на всю серию.

По остальным группам детали частично находятся в обработке, остальные уже изготовлены. Ввиду того, что необходимое время на изготовление некоторых приспособлений и калибров очень большое, то многие детали приходится обрабатывать без наличия соответствующих приспособлений и калибров, что приводит к большому проценту брака и к отступлению от чертежей по механической обработке».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1181. Л. 116] (18076).

15 мая 1940

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 2108 листы 2 – 20

СЕКРЕТНО.

Экз. № 2

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК АВТО-БРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

КОМАНДАРМ II РАНГА подпись (ПАВЛОВ)

"4" Июня 1940 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

ВОЕННЫЙ КОМИССАР АВТО-БРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

ДИВИЗИОННЫЙ КОМИССАР подпись (КУЛИКОВ)

"4" Июня 1940 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ КРАСНОЙ АРМИИ

КОМДИВ подпись (НАЙДЕНОВ)

"23" мая 1940 года

"УТВЕРЖДАЮ"

ВОЕННЫЙ КОМИССАР УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ КРАСНОЙ АРМИИ

БРИГАДНЫЙ КОМИССАР подпись (МУРАВЬЕВ)

"23" мая 1940 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ

ПО ПОЛИГОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ ОБРАЗЦОВ ТАНКОВОЙ РАДИОСТАНЦИИ

ТИПА КРСТБ ЗАВОДА № 203

15 мая 1940 г.

НИАБТ ПОЛИГОН АБТУ К.А.

С 5 по 17 мая 1940 г. на основании приказа Начальника Автобронетанкового Управления К.А. и Начальника Управления Связи К.А. от 28 апреля 1940 г. за № 022/016 комиссия в составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ: ПОЛКОВНИКА тов. СУЛЕЙКОВА К.Ф.

ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

1. Начальника лаборатории 1-го отдела НИИСТ К.А. Военинженера 1 ранга тов. ОРЛОВА Н.А.

2. Пом. Начальника 3 отдела УС КА Капитана тов. Кривошеева П.М.

3. Ст. инженера 4 отделения 4 отдела АБТУ КА Военинженера 3 ранга тов. Очеретенко И.И.

4. Пом. Начальника 3 отделения 2 отдела АБТУ КА Майора тов. Леонова К.И.

5. Начальника 2-го отделения 4 отдела НИАБТ полигона АБТУ КА Военинженера 2 ранга Малявина И.М.

6. Представителя завода № 203 НКЭП ведущего инженера по рации КРСТБ тов. Гальперина Е.Р.

7. Представителя НИИ-20 НКЭП Начальника лаборатории тов. Фин А.А.

8. Представителя Главспецмаша НКСМ старшего инженера 3 отдела тов. Тихонова Н.Ф.

9. Представителя Кировского завода – конструктора тов. Меренкова С.Н.

10. Представителя завода № 174 инженера тов. Журик Н.Д.

11. Представителя завода № 183 Зав. лабораторией тов. Семененко.

12. Представителя завода № 37 – инженера-конструктора тов. Ютт Е.М.

Провела полигонные испытания образцов танковой радиостанции типа КРСТБ, изготовленной заводом № 203.

I. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ.

Два комплекта образца танковой радиостанции типа КРСТБ разработки завода № 203 Народного Комиссариата Электропромышленности СССР. Образец КРСТБ прошел заводские испытания с 5 по 27 апреля 1940 года.

Передатчик образца рации работает на 15 стабилизированных кварцем фиксированных волнах №№ 150, 152, 160, 170, 188, 190, 192, 200, 202, 210, 220, 230, 238, 240.

Приемник образца рации работает на таких же стабилизированных кварцем фиксированных волнах. Кроме того, приемник рации имеет плавный диапазон для связи с радиостанциями, передатчики которых работают без кварцевой стабилизации.

Органы настройки частоты приемника на плавном диапазоне – 1 ручка.

Органы настройки частоты приемника – на кварцованном диапазоне – отсутствуют.

ОРГАНЫ НАСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ ПЕРЕДАТЧИКА ПРИ ПЕРЕХОДЕ С РАБОЧЕЙ ВОЛНЫ НА ЗАПАСНУЮ – ОТСУТСТВУЮТ.

ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ ПЕРЕДАТЧИКА НА ОДНУ ЗАДАННУЮ ВОЛНУ – 1 РУЧКА.

В ПРОЦЕССЕ ВЕДЕНИЯ РАДИОСВЯЗИ ПРИ КВАРЦОВАННОМ ДИАПАЗОНЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЦИЕЙ – 1: НАГРУДНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕХОДА С ПРИЕМА НА ПЕРЕДАЧУ.

ПИТАНИЕ РАЦИИ от бортовой сети танка. Потребление энергии от бортовой сети при работе на передачу 180 ватт (15 А.×12в.); при работе на прием – 60 ватт (5 А.×12в.).

Рация смонтирована на общей резиновой амортизации в трех съемных укладках (приемник, передатчик и агрегат питания).

Вес образца рации (рабочий комплект) в алюминиевых кожухах – 25 кг.

Габариты рации – 31 кб. дцм.

РАЦИЯ РАБОТАЕТ НА ШТЫРЕВУЮ АНТЕННУ ВЫСОТОЙ ОТ 0,5 мт. ДО 4-х МЕТРОВ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕОБХОДИМЫХ ДАЛЬНОСТЕЙ РАДИОСВЯЗИ.

II. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ.

1. Установить дальности устойчивой надежной радиосвязи между бронеобъектами, обеспечиваемые образцами рации типа КРСТБ при штыревой антенне различной высоты, на различной местности и в различное время суток на стоянке и на ходу.

2. Установить степень надежности радиосвязи между рацией типа КРСТБ и рациями, работающими без кварцевой стабилизации (71-ТК, 5-АК-1).

3. Установить степень удобства размещения рации типа КРСТБ в бронеобъектах разных типов (А-7, Т-26, Т-40, БА-20 и БА-10).

4. Дать сравнительную характеристику эксплоатационных и конструктивных данных образцов рации типа КРСТБ с рациями 71-ТК-1 и 71-ТК-3.

III. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ.

Полигонные испытания образцов рации типа КРСТБ проводились с 7 по 17 мая 1940 года на НИАБТ полигоне АБТУ К.А.

Полевые испытания на связь проводились на танках типа А-7 и Т-26.

Размещение рации КРСТБ проводилось на бронеобъектах: А-7, Т-26, Т-40, БА-20 и БА-10.

Для определения дальностей связи в дневное время было проведено 5 полевых выездов.

Для определения дальностей связи в ночных условиях был проведен 1 полевой выезд.

Для определения связи рации КРСТБ с рациями 71-ТК-1 и 5 АК-1 было проведено 2 выезда.

Для определения дальности кодовой связи с телекодом ТК-12 – 1 выезд.

Испытания проводились в районе г. Кубинка – Одинцово – г. Звенигород – Симбухово – ст. Дорохово.

Местность в районе испытаний пересеченная: большие лесные массивы, речки, болотистые участки, спуски, подъемы, несколько телефонно-телеграфных магистралей, железнодорожные линии и много местных телефонных линий.

Погода в период испытаний: сухая, теплая, без осадков. Температура днем +20˚ +25˚С. Ночью +10˚ +15˚С.

Дороги: асфальт, булыжник, проселок, поле, пашня.

Скорости хода – до 25 – 30 км/час.

В период испытаний с утра до 14 – 15 часов атмосферные помехи незначительные. С 15 – 16 часов атмосферные помехи 13 и 15.V достигали значительной силы. Периодически были значительные помехи со стороны посторонних телеграфных радиостанций. В период ночных испытаний 10.V – очень сильные атмосферные помехи и помехи от телеграфных раций.

Основная работа на передачу проводилась при применении ларингофона. Проверена также телеграфная связь. Основные волны связи №№ 150, 152 и 240. Проверена связь на всех остальных волнах диапазона.

В качестве антенны была применена серийная танковая штыревая антенна типа АШТ с разными высотами: 1 мт., 2 мт., 3 мт. и 4 мт. Кроме того, была проведена связь при работе рации на один амортизатор антенны АШТ, а также на амортизатор с наставленной на него проволочной метелкой.

Прием производился на нормальные головные телефоны с антишумовыми заглушками авиационного типа. Передача осуществлялась при помощи ларингофонов также авиационного типа, смонтированных на ремешках в шлеме.

Проверка связи производилась путем передачи служебных кодированных переговоров и кратких радиограмм.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННЫХ ПОЛИГОННЫХ ИСПЫТАНИЙ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДАЛЬНОСТИ СВЯЗИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ РАЦИИ КРСТБ:

1. При работе в условиях сухой, теплой погоды, в пересеченной местности с наличием больших лесных участков, населенных пунктов, спусков и подъемов, отдельных болотистых участков, нескольких телефонно-телеграфных магистралей и железных дорог и большого количества местных телефонных линий, на разных дорогах (проселочная, полевая, булыжник) радиостанция тип КРСТБ при работе с однотипной рацией обеспечивает следующие дальности устойчивой, надежной радиосвязи при работе ларингофоном при посторонних электрических помехах среднего уровня:

1. В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ (до 18 – 20 часов).

а). При работе на штырь 4 метра

на ходу обоих машин 25 – 30 км.

на стоянке 40 – 45 км.

б). При работе на штырь 3 метра

на стоянке 30 – 35 км.

на ходу 18 – 20 км.

в). При работе на штырь 2 метра

на стоянке 20 – 25 км.

на ходу 13 – 15 км.

г). При работе на штырь 1 метр

на стоянке 8 – 9 км.

на ходу 5 – 6 км.

д). При работе на амортизатор с металлической метелкой наверху

на стоянке 7 – 8 км.

на ходу 4 – 5 км.

е). При работе на амортизатор антенны

на стоянке до 500 мт.

Б. В НОЧНОЕ ВРЕМЯ (с 0 до 5.00)

а). При работе на штырь 4 метра

на стоянке 23 – 25 км.

на ходу 13 – 15 км.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. При благоприятных условиях местности приведенные дальности могут повышаться. Так, при испытаниях 9.V при штыре 4 мт. была получена дальность связи на стоянке до 60 км. и на ходу по полю до 40 км.

2. Дальность телеграфной работы практически одинакова с дальностью работы ларингофоном.

3. На плавном диапазоне приемника дальности связи те же, но с меньшим запасом громкости.

4. На ходу танка, особенно А-7, по сухому асфальтированному шоссе в летнее время, в следствие возникающих электрических помех от электризации ходовой части танка, дальность связи на ходу сильно понижается (в 1,5 – 2 раза).

2. Проведенные полигонные испытания показали, что рация типа КРСТБ обеспечивает полную возможность поддержания связи с рациями, передатчики которых работают без кварцевой стабилизации, что достигается путем использования плавного диапазона приемника КРСТБ, имеющего одну ручку настройки этого диапазона. Так в процессе испытаний 11 и 14 мая была получена надежная двухсторонняя связь телефоном рации КРСТБ с рацией 71-ТК-1 до расстояния 15 км. и с рацией 5-АК-1 до расстояния 18 км. Эти дальности связи не являются предельными, но сверх указанных расстояний радиосвязь не проверялась.

3. Рация типа КРСТБ, имея сравнительно с 71-ТК-1 небольшие габариты (31 кб. дцм. против 100 кб. дцм.) и практически полное отсутствие дополнительного электрического монтажа при установке ее в бронеобъекты (включение двух проводов против 22 проводов у 71-ТК-1 и 16 проводов у 71-ТК-3) размещается в бронеобъектах и снимается с них в течение 15 – 20 мин. против нескольких часов, потребных для рации 71-ТК-1. Небольшие габариты рации обеспечивают возможность увеличения боеприпасов бронеобъекта.

Положительным качеством рации КРСТБ является также небольшой, сравнительно с 71-ТК-1, вес (порядка 30 кг. против 85 – 90 кг.), что особенно важно для таких бронеобъектов как БА-20, БА-10 и Т-40.

Возможность, кроме компоновки рации КРСТБ в одном общем агрегате, и раздельного размещения ее основных элементов (с придачей дополнительной амортизации) облегчает размещение рации в бронеобъектах с весьма ограниченными габаритами, как например, в машине Т-40, что установлено комиссией практически на этой машине.

4. В процессе полигонных испытаний проанализированы, кроме приведенных выше (вес, габариты, монтаж, установка и снятие), также и следующие данные рации КРСТБ сравнительно с рацией 71-ТК-1:

а) Рация КРСТБ обеспечивает полную возможность работы при штыре любой высоты в пределах антенны типа АШТ, с соответствующим изменением дальности связи (см. п.1). Рация 71-ТК-1 и 71-ТК-3 позволяют в основном работать только при штыре высотой 4 метра. При изменении длины штыря у рации 71-ТК-1 может быть нарушено перекрытие диапазона.

б) Питание рации КРСТБ полностью осуществляется от бортовой сети танка без придачи дополнительных источников питания в виде щелочного аккумулятора (71-ТК-3) и кроме того сухих батарей (71-ТК-1). При работе на передачу рация КРСТБ потребляет от бортовой сети 180 ватт против 195 ватт (рация 71-ТК-1) и 220 ватт (рация 71-ТК-3). Однако при работе на прием рация КРСТБ потребляет 60 ватт, что в 2,4 раза больше чем у рации 71-ТК-3.

в) Рация КБСТБ очень проста в эксплоатации: при работе на кварцованном диапазоне и при неизменной антенне отсутствует необходимость какой-либо подстройки рации в процессе радиосвязи независимо от изменения расстояния между корреспондентами и от продолжительности радиосвязи. Все управление рацией сводится к переходу, по мере надобности, с приема на передачу при помощи нагрудного переключателя.

Для управления рацией не требуется квалификация связиста и предварительной продолжительной тренировки. От оператора требуется лишь соблюдение элементарных правил:

а) . произносить при работе на передачу передаваемые слова ровным нормальным голосом, не торопясь и не проглатывая букв и слогов;

б). периодически следить за исправностью передатчика по контрольной лампочке и за исправностью приемника по контрольной лампочке и по наличию нормального шума в головных телефонах;

в). уметь переключать переключатель приемника или передатчика или обоих вместе в случае требования корреспондента о переходе на другую волну.

При этом при вхождении в связь не требуется предварительной и кропотливой работы по налаживанию этой связи в виде настройки рукояток и их периодической подстройки в процессе связи. У рации КРСТБ надежная связь в пределах допустимой дальности получается автоматически, если принимающий корреспондент имеет телефоны на ушах и слушает на надлежащей волне связи.

Наличие ларингофона в рации КРСТБ (вместо микрофона) освобождает руки оператора при работе на передачу, не стесняя таким образом боевую работу командира танка. что имеет место при применении микрофона.

При радиосвязи по рации 71-ТК-1 все отмеченные моменты значительно сложнее и нередко являются причиной отсутствия радиосвязи. Эффективная работа на рации 71-ТК-1 возможна только после внимательной и продолжительной практической тренировки оператора по управлению рацией и по практической радиосвязи. Переход с приема не передачу занимает 2 – 3 сек. и осуществляется нагрудным переключателем.

При организации радиосетей, состоящих из нескольких (иногда – многих) раций, рация КРСТБ на кварцованном диапазоне автоматически обеспечивает надежную взаимную радиосвязь корреспондентов без какой-либо подстройки одного корреспондента на другого. Все корреспонденты при вставлении кварцевого стабилизатора на заданную волну связи сразу все включаются в установленную сеть связи. Успех радиосвязи дальше решает только дисциплина работы.

При рации 71-ТК-1 после предварительной настройки радиосеть связи практически удается установить лишь одностороннюю: от одного передающего корреспондента к остальным принимающим. При смене передающего корреспондента, что всегда возможно в бою, радиосвязь в большинстве случаев будет нарушена. При работе в радиосети передача от подчиненного (принимающего) корреспондента к начальнику (передающему) практически в большинстве случаев будет бесцельной. Все эти данные определяются имеющимся у рации с плавным диапазоном расхождением в их градуировке волн, изменяющейся в зависимости от времени и условий эксплоатации рации.

В рации КРСТБ обеспечена при работе на кварцованном диапазоне возможность предельно простого и быстрого (2 – 3 сек.) перехода с одной из двух волн на другую, а следовательно и переход с одного направления связи на другое простым поворотом переключателя без нарушения надежности радиосвязи. Это одинаково легко осуществляется и на стоянке и на ходу. При рации 71-ТК-1 на стоянке это сопряжено с трудностями и с последующей работой по налаживанию радиосвязи, а на ходу практически невозможно.

При работе на плавном диапазоне приемника рации КРСТБ вхождение в связь также значительно проще, чем на рации 71-ТК-1, благодаря наличию только одной ручки настройки вместо 4-х (у 71-ТК-1) и приближается к условиям, обеспечиваемым современными одноручечными войсковыми приемниками с плавной настройкой, и в некоторой степени с теми же недостатками, которые были описаны выше.

5. В процессе испытаний были зафиксированы следующие случаи отказа в работе кварцевых стабилизаторов:

а). кварцевый стабилизатор на волну № 150 передатчика рации комплекта № 1 при полевых испытаниях 7.V давал неустойчивую генерацию передатчика и поэтому был снят с работы. Связь пришлось перевести на кварц. волну № 152.

б). при полевых испытаниях 9.V было обнаружено, что связь на кварцованном диапазоне на волне № 200 отсутствует. Исследование в лаборатории показало, что причиной этого является изменение частоты кварцевого стабилизатора на волну № 200 передатчика рации комплекта № 2.

в). при полевых испытаниях 15.V эта волна была проверена снова с тем же результатом.

Кроме того, при полевых испытаниях 15.V было обнаружено, что кварцевый стабилизатор на волну № 152 передатчика рации комплекта № 1 обеспечивал периодически (3 – 4 раза) возникновение генерации передатчика лишь с задержкой после момента включения передатчика на передачу. Задержка наблюдалась от 1 – 2 сек. до 15 – 20 сек. В дальнейшем работа стабилизатора на волну № 152 наладилась. С работы он снят не был, но отмеченные факты свидетельствуют о возможности его отказа при дальнейшей работе.

6. Рация КРСТБ обеспечивает возможность ведения кодовой связи через прибор ТК-12 на расстоянии 13 км. на ходу машин и на расстоянии 16 – 18 км на стоянке машин.

7. Рация КРСТБ обеспечивает возможность работы по радиосвязи при работе через танковое переговорное устройство типа ТПУ-3. При этом, в целях перевода внутренней связи в танке на тот же ларингофон, который придан рации, необходимо питание ТПУ с 6 вольт перевести на 12 вольт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

1. РАДИОСТАНЦИЯ ТИПА КРСТБ, ПРЕДЛОЖЕННАЯ И РАЗРАБОТАННАЯ НИИ-20 В ВИДЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА И КОНСТРУКТИВНО ПЕРЕРАБОТАННАЯ НА ЗАВОДА № 203 В ВИДЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ОБРАЗЦА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНУЮ РАДИОСВЯЗЬ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ ТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. ПРИ ШТЫРЕ 4 МЕТРА НА СТОЯНКЕ ДО 40 – 45 КМ И НА ХОДУ ОБОИХ МАШИН ДО 25 – 30 КМ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

В наиболее тяжелых условиях – в ночное время, летом, рация тип КРСТБ обеспечивает надежную радиосвязь до 23 – 25 км на стоянке и 13 – 15 км на ходу.

Рация КРСТБ обеспечивает на линиях и в сетях радиосвязи возможность весьма быстрого вхождения в связь любого количества бронеобъектов без предварительной кропотливой и демаскирующей работы по организации сети связи с и предварительной настройки, как это имеет место при рациях 71-ТК-1 и 71-ТК-3.

Рация обеспечивает возможность работы при штыре АШТ любой высоты.

Рация КРСТБ обеспечивает возможность одновременной надежной работы в двух сетях (вверх и вниз) благодаря весьма простому переходу и быстрому переходу с одной волны на другую. Кроме того приемник на плавном диапазоне одновременно может работать в третьей радиосети (взаимодействие, соседи и т.д.). Этот диапазон обеспечивает возможность связи КРСТБ с рациями плавного диапазона.

2. Рация КРСТБ очень проста в эксплоатации, может управляться бойцом – не связистом без его предварительной и продолжительной тренировки.

3. Рация КРСТБ легко размещается в бронеобъектах разных типов, и имея значительно уменьшенные габариты по сравнению со старой рацией типа 71-ТК-1, освобождает в бронеобъекте значительное место для укладки боеприпасов. Установка заново рации КРСТБ на бронеобъекте и ее снятие занимает время не более 20 мин. (3 точки крепления по старым отверстиям).

4. Установленная на бронеобъекте рация КРСТБ не требует для сохранности снятия, независимо от времени года (жара, мороз, сырость).

5. Основными деталями, обеспечивающими нормальную работу рации КРСТБ, являются кварцевые стабилизаторы передатчика и приемника рации. Поэтому полигонная комиссия особенно подчеркивает отдельные случаи отказа в работе этих стабилизаторов и требует от промышленности детального исследования этих фактов и принятия самых эффективных мер, устраняющих эти дефекты и гарантирующих полную безотказность работы стабилизаторов.

6. Комиссия считает целесообразным и обязательным: комплектовать рации КРСТБ танковыми шлемами заделанными телефонами и антишумовыми заглушками авиационного типа. В шлеме на ремешках должен быть смонтирован ларингофон. От применения микрофона на рации КРСТБ комиссия считает возможным отказаться.

7. Комиссия считает нецелесообразным придавать к рации КРСТБ прибор кодовой связи типа ТК-12 в том виде, в котором он был предъявлен на испытания, т.к. использование его в бронеобъекте снижает дальность на 30 – 40% , усложняет управление рацией, монтаж, увеличивает габариты и тем самым усложнят боевую работу командира машины. Сама же рация КРСТБ без ТК-12, управляемая только одним переключателем, вполне обеспечивает достаточно надежную связь, что позволяет сильно сократить время работы на передачу.

8. Комиссия считает целесообразным для связи в низших танковых подразделениях срочно разработать специализированную телекодовую рацию, так как кодовая связь, принципиально разработанная в НИИСТ КА в АБТ войсках, обеспечивает простое управление в низовых подразделениях.

9. В процессе испытаний рация КРСТБ выявила прочность конструкции, пройдя без механических повреждений по разным дорогам 425 км на машине Т-26 и 857 км на машине А-7.

10. Для обеспечения возможности применения рации КРСТБ на бронеобъектах с 6-ти вольтовой бортовой сетью (Т-40, БА-10, БА-20 и др.) необходимо срочно перевести эту бортовую сеть на 12 вольт, потребные для питания рации КРСТБ.

11. В целях наиболее полного подавления электрических помех радиоприему от системы электрооборудования бронеобъектов разных типов необходимо реле-регуляторы в них снабжать фильтрами, как это выполняется на машинах А-7.

12. Комиссия считает необходимым в комплектацию опытной партии рации КРСТБ внести металлическую метелку для обеспечения возможности радиосвязи при работе рации без штыря.

VI. ВЫВОДЫ.

Танковую рацию типа КРСТБ, по устранении в опытной партии всех конструктивных недочетов, отмеченных Комиссией по полигонным испытаниям и предложенных заводом № 203, - допустить к войсковым испытаниям.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПОЛКОВНИК: подпись (Сулейков)

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ 1-го Отдела НИИСТ КА Военинженер 1-го ранга подпись (Орлов)

ПОМ. НАЧАЛЬНИКА 3 ОТД. УС КА КАПИТАН: подпись (Кривошеев)

Ст. ИНЖЕНЕР 4 ОТДЕЛЕНИЯ 4 ОТДЕЛА АБТУ КА Военинженер 3 ранга подпись (Очеретенко)

Пом. НАЧ. 3 ОТДЕЛЕНИЯ 2 ОТДЕЛА АБТУ КА МАЙОР: подпись (Леонов)

Начальник 2 ОТДЕЛЕНИЯ 4 ОТД. НИАБТ ПОЛИГОНА АБТУ КА Военинженер 2 ранга подпись (Малявин)

Представитель з-да № 203 НКЭП – ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО РАЦИИ КРСТБ: подпись (Гальперин)

Представитель НИИ-20 НКЭП НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ подпись (Фин)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЛАВСПЕЦМАША НКСМ СТ. ИНЖЕНЕР 3 ОТДЕЛ подпись (Тихонов)

Представитель Кировского з-да ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР подпись (Меренков)

Представитель з-да № 174 ИНЖЕНЕР (Журик)

Представитель з-да № 183 ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ подпись (Семененко)

Представитель з-да № 37 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР подпись (Ютт)

Отп. ВОСЕМЬ экз.

1 – УС КА

2 – АБТУ КА

3 – НИИСТ

4 – Главспецмаш НКСМ

5 – Гл. Упр. Наркомэлпром СССР

6 – Завод № 203

7 – НИИ-20

8 – НИП АБТУ КА

№ 48 ТС

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 2108 листы 1 – 1а

СЕКРЕТНО.

Экз. № 2

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК АВТО-БРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

Командарм 2-го ранга подпись (Павлов)

"4" Июня 1940 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

ВОЕННЫЙ КОМИССАР АВТО-БРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

Дивизионный комиссар подпись (Куликов)

"4" Июня 1940 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ КРАСНОЙ АРМИИ

Комдив подпись (Найденов)

"23" мая 1940 года

"УТВЕРЖДАЮ"

ВОЕННЫЙ КОМИССАР УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ КРАСНОЙ АРМИИ

Бригадный комиссар подпись (Муравьев)

"___" мая 1940 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С заключениями и выводами комиссии по Полигонным испытаниям радиостанции типа КРСТБ согласен.

1. Наиболее ответственными элементами в данной радиостанции являются кварцевые блоки, от устойчивой работы которых зависит боеспособность этой аппаратуры.

В акте комиссии сказано, что эта радиостанция позволяет без предварительной настройки вступить в связную радиосеть любому количеству радиостанций. Такое утверждение комиссии не могло быть проверено на имеющихся только 2-х радиостанциях и будет справедливо только при одном условии, если промышленность сумеет обеспечить массовый выпуск кварцевых блоков, которые были бы полностью взаимозаменяемы и по своей частоте точно совпадали как с передающими, так и приемными устройствами. Заводу № 203 необходимо серьезно отнестись к этому вопросу, обратив особое внимание на недопустимость изменения частоты кварцевых пластин от изменения (в результате старения материалов) емкостей схемы монтажа приемника и передатчика.

2. Выдвинутый комиссией вопрос о целесообразности разработки "радиостанции-телекод" для огневого управления внутри танковой роты заслуживает внимания, ибо такое решение может обеспечить управление автобронетанковыми соединениями. В этом случае радиостанция типа КРСТБ будет использоваться только для связи К-ра роты с вышестоящими начальниками.

3. В целях обеспечения возможности применения рации типа КРСТБ на бронемашинах, необходимо перевести электрооборудование последних на напряжение вместо 6-ти на 12 вольт.

НАЧАЛЬНИК НИСТ КА Военинженер 1-го ранга подпись (Агафонов)

ВОЕННЫЙ КОМИССАР НИСТ КА Батальонный комиссар подпись (Гарбуз)

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА НИСТ КА Военинженер 1-го ранга подпись 22.V-40 (Цариченко) (18169).

15 мая 1940 г. был подготовлен акт по испытаниям опытной системы механического сервоуправления, которая была смонтирована на машину №311 -18-3 (опытный «Танк №2») и прошла испытания с 12 по 15 мая 1940 г.:

В результате испытаний заметных дефектов в работе механического сервоуправления не наблюдалось. По мнению всех участников испытаний, которые непосредственно управляли машиной, и в частности, опытных водителей спецмашин, предлагаемая конструкция механического сервопривода на маш. А-34, не требует особого навыка (или выучки) для пользования им при управлении машиной, не вызывает заметной усталости в процессе вождения, не требует особых регулировок и сложного ухода. Замеры усилий, прилагаемых к рычагам борт, фрикционов, с помощью динамометра, при разворотах машины на

360°, на 1 и 2-й передачах, на сухом грунте и песке, дали следующие результаты:

1.На сухом грунте :

а)На 1-й передаче на месте - 18-24 кгр (разворот на 360°)

б)На 2-й передаче с минимальным радиусом - 16-22 кгр (разворот на 360°)

2.На неглубоком песке:

а)На 1-й передаче на месте - 18-30 кгр (разворот на 360°)

б)На 2-й передаче с минимальным радиусом - 20-30 кгр (разворот на 360°)

Во время движения машины на 3-й и 4-й передачах, усилия, прикладываемые к рычагам борт, фрикционов при поворотах не превышали 15 кгр.

Выводы комиссии.

1. Исходя из данных, полученных в процессе испытаний, комиссия считает целесообразным ввести в серийное производство предлагаемую т. Васильевым конструкцию механического сервоуправления для маш. «А-34», как принципиально отвечающую предъявляемым ей требованиям (взамен пневматического сервоуправления) и имеющую ряд преимуществ перед пневматическим сервоуправ- лением, а именно:

а)Простое в изготовлении.

б)Не требует сложного ухода при эксплоатации.

в)Не требует особых навыков от водителя в управлении машиной.

г)Не вызывает заметной усталости у водителя во время вождения машины.

2.Комиссия считает необходимым оборудовать первую опытную партию машин «А-34» механическим сервоуправлением, испытанной конструкции, взамен пневматического.

3.В процессе окончательного оформления чертежей механического сервопривода для серийного производства, бюро 520 предусмотреть максимально возможную прочность и износоустойчивость деталей для обеспечения надежной работы механизма на машине.

4.Кроме указанного, комиссия считает необходимым цеху 540 произвести испытание одного-двух комплектов сервомеханизма на гарантийный километраж.[РГВА. Ф.31811. On.2. Д. 1181. Л. 106-107.]

При сем препровождаем один экземпляр акта №0013 от 15/5-40 г. по результатам испытания механического сервопривода на танке «Т-34». Испытания производились на дистанции в 278 км и дали положительные результаты. На основании полученных данных, з-дом им. Коминтерна принято решение ввести конструкцию механического сервопривода (предложенную конструктором завода т. Васильевым П.П.) в серийное производство для танков «Т-34», взамен пневматического сервопривода, ранее установленного на опытных образцах машин «Т-34».

Зам. Директора гл. инженер з-да им. Коминтерна/МАХОНИН/. [РГВА Ф.31811. On.2. Д. 1181. Л. 105.] (11904).

Армия:

15 мая 1940: Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) номер 16 от 19.05.40 п.146 «Вопрос Наркомата военно-морского флота» от 15.5.40, пр. 35, п. 172)

1. Разрешить Наркомату военно-морского флота принимать демобилизованных красноармейцев и краснофлотцев на работу по строительству военных объектов, расположенных на территории Эстонии и Латвии.

2. Разрешить комиссии ЦК ВКП(б) по выездам за границу оформлять принимаемых на работу демобилизованных красноармейцев и краснофлотцев без вызова в СССР.» (17398).

За рубежом:

15 мая в 1940 году лорд Бивербрук, тогдашний министр авиационной промышленности Великобритании, объявил о решении сосредоточиться на производстве пяти типов самолетов, признанных наиболее важными. Это были "Спитфайр", "Харрикейн", "Бленхейм", "Уитли" и "Веллингтон". Как мы видим, перспективные "Тайфун", и "Торнадо" в их число не попали (14892).

15 мая в 1940 году предъявили на испытания модифицированный вариант французского штурмовика «NC.600.01», переделанного из тяжелого истребителя «NC-220». Коренные изменения коснулись только состава вооружения, которое заметно усилили. Теперь в передней части фюзеляжа размещались две 20-мм пушки и два 7,5-мм пулемета, а для защиты хвоста установили ещё одну 20-мм пушку «HS-404» на турели. Никакого дополнительного бронирования жизненно важных узлов и агрегатов не устанавливалось. Однако планам не суждено было сбыться, поскольку через несколько недель французская армия капитулировала. Работы по штурмовику «NC.600» были полностью прекращены и более не возобновлялись (14892).

15 мая в 1940 году на совещании в Райт Филд, комиссия определила победителей в конкурсе сверхсовременного истребителя-перехватчика с высокими летными характеристиками фирмы «Vultee» - с самолетом «V-84» (в будущем – «ХР-54»), «Curtiss»-«Wrighte» - «CW-24B» («ХР-55») и «Northrop» - «N-2B» («ХР-56»). В конце 1930-х годов в недрах ВВС США зародилась идея создания сверхсовременного истребителя-перехватчика с высокими летными характеристиками. 27 ноября 1939-го была выпущена спецификация (технические требования), которая и послужила базой для объявления конкурса на лучший проект. Заинтересованные фирмы были ознакомлены с его условиями 18 декабря 1939-го. Вряд ли инициаторы конкурса могли предполагать, что его итогом станет появление на свет нескольких самых необычных поршневых истребителей в США. По сути эти самолеты стали "лебединой песней" американской винтовой истребительной авиации. Высокие требования, предъявленные к новому самолету, заставили конструкторов использовать самые нестандартные компоновочные и конструктивные решения. Всего в конкурсе приняли участие тринадцать фирм, в адрес технической комиссии ВВС поступило 25 аванпроектов (14892).

15 мая в 1940 году В.Мессершмитт официально представил в Министерство авиации (RLM) проект нового истребителя «Р 1065». Проект самолета (в будущем «Ме-262») переделали и вновь представили Техническому департаменту. Двигатель «Р 3302», получивший официальное обозначение «BMW 003», оказался большим по диаметру, и, как следствие, его установка в корне крыла стала не возможной. К тому же двигатели «Р 3302» оказались тяжелее, чем планировалось, и для сохранения распределения весов и центровки машины необходимо было отодвинуть концовки крыльев назад. Предлагался больший по размерам самолет с установкой двигателей в крыло где-то на четверти размаха. Фюзеляж треугольного сечения представлял собой цельнометаллический полумонокок с работающей обшивкой. Крыло цельнометаллической конструкции с одним лонжероном имело прямую стреловидность сразу за двигательными гондолами. Главный лонжерон имел небольшую стреловидность на центроплане. Консоли имели еще большую стреловидность и сужение и несли автоматические предкрылки и элероны по типу Фриза. Основные стойки шасси убирались к линии симметрии самолета под фюзеляж, а хвостовое колесо - назад. Вооружение, сконцентрированное в поднятом до оси машины носу, состояло из трех 30-мм пушек «МК 108». Фюзеляж теперь имел длину 10,46 м, а размах крыльев составлял 12,35 м. Hовый проект был принят Техническим департаментом в начале июля 1940 года (14892).

May 15th, 1940: In the West, the German XX.Panzerkorps (Hoth) repels a counter-attack by French armored forces, destroying 125 out of 175 tanks. An attack by 6.Armee (von Reichenau) against the Dyle line in Belgium is repulsed. After the fall of Rotterdam the Dutch Army surrenders (10,000 casualties). In Paris, panic breaks out over reports of a German breakthrough at Sedan; thousands of civilians leave the city for the west and south of the country, clogging the roads for Allied military traffic which is attacked by Luftwaffe bombers and fighter bombers. RAF Bomber Command (Peirse) begins a strategic air offensive against targets inside Germany by attacking industrial installations in the Ruhr, but with minimal effect (3819).

15 мая 1940 во время британских операций по эвакуации из голландских портов немецкие пикирующие бомбардировщики атакуют британский эсминец HMS Valentine, который выброшен на берег и потерпел крушение в устье Шельды (20795).

15–16 мая (ночь) 1940 Командование бомбардировщиков Королевских ВВС проводит свой первый стратегический бомбардировочный налет во время Второй мировой войны: 99 бомбардировщиков « Хэмпден», «Уитли» и « Виккерс Веллингтон » наносят удары по немецким целям в Рурской долине. Один британский бомбардировщик потерян (20795).

15 мая 1940 22ТК отбил французскую контратаку, уничтожив 125 из 175 танков. Атака 6А на Диль была отбита. Голландская армия сдалась после падения Роттердама. В Париже после известия го прорыве под Седаном началась паника. Тысячи горожан покинули город и устремились на юг и запад, забив дороги для военных перевозок, постоянно подвергаемых атакам немецкой авиации. Командование Королевских ВВС начало стратегическое воздушное наступление против целей в промышленных районах Рура в Германии, но с минимальным эффектом (3819).

15 мая 1940 капитулировала голландская армия. Правительство Нидерландов, отказавшееся санкционировать эту капитуляцию, бежало в Лондон, чтобы продолжить борьбу с Германией из голландских колоний (3871).

15 May 1940 Dutch army surrenders (270).

15 мая 1940 Голландская армия капитулировала (270).

15 мая 1940 немцамкапитулировалаГолландия (4962).

15 May 1940 German break-through on the Meuse in France (270).

15 мая 1940 немецкая армия вторглась во Францию форсировав Meuse (270).

15 мая в 1940 году в Париже после известия о прорыве немцев под Седаном началась паника. Тысячи горожан покинули город и устремились на юг и запад, забив дороги, необходимые для военных перевозок, постоянно подвергаемых атакам немецкой авиации. Командование Королевских ВВС начало стратегическое воздушное наступление против целей в промышленных районах Рура в Германии, но достигнутый эффект был минимален (14892).

15 мая 1940 Англия отказалась отправить больше истребителей во Францию (2240).

May 15-16 1940 First large-scale RAF raids on German industrial targets when 93 bombers attacked objectives in the Ruhr (1038).

15-16 мая 1940 состоялся первый большой налет британской авиации на немецкие промышленные объекты и в районе Рура бомбило 93 машины (1038).

15 мая 1940 в США в продаже появились нейлоновые чулки. Все компании-производители согласились начать продажу в один день (3263,240).

15 мая 1940 в США в продаже впервые появились нейлоновые чулки (4962).

15 мая в 1940 году в США в продаже появляются нейлоновые чулки. Все компании, производившие их, согласились начать продажу нового товара в один день, так как понимали, что спрос будет высоким из-за меньшей цены и, если так можно выразиться, большей прозрачности, чем у шелковых (14892).

Авиапромышленность:

В середине мая 1940 Наркомат авиапромышленности довольно долго не мог определиться с заводом, на котором можно было бы строить БШ-2 войсковой серии. Дело в том, что речь шла всего лишь о постройке 65 или 10-15 машин для проведения войсковых испытаний. Это обстоятельство для руководства НКАП имело принципиальное значение. Наркомату было трудно найти завод со свободными производственными мощностями и разместить там заказ на изготовление небольшой партии самолета, еще не принятого на вооружение ВВС КА. Возможности советской авиапромышленности все же не были безграничными. Заводы были загружены выпуском серийных образцов и освоением производства новых типов самолетов, принятых на вооружение. При этом в случае постановки БШ-2 на вооружение завод должен был быстро развернуть его массовый выпуск. В то же время производство БШ-2 требовало довольно сложной кооперации заводов. Так, поблизости от самолетостроительного завода необходимо было иметь мощное металлургическое и машиностроительное производства для варки броневой стали, проката листов из нее, изготовления деталей и сборки бронекорпусов. Кроме того, выпуск даже малой серии самолета предполагал непременное устранение всех выявленных в ходе государственных испытаний недостатков БШ-2 и подготовку для серийного завода необходимой конструкторско-технологической документации.

Здесь следует понимать, что для наркома Шахурина работы по штурмовику БШ-2 не стояли в ряду приоритетных задач Наркомата. В первую очередь с него спрашивали за внедрение в серию бомбардировщика ДБ-Зф и поставленных на снабжение ВВС КА боевых самолетов нового типа.

Что касается ДБ-Зф, то по плану перевооружения ВВС КА к концу 1940 г. на самолетах этого типа предполагалось сформировать 11 дальнебомбардировоч- ных полков, из них 7 - в первой половине года. Для этого требовалось 682 самолетов ДБ-Зф. В дополнение к этому только в 1-м квартале на ДБ-Зф рассчитывали перевооружить 10 уже имеющихся полков «дальников». Это еще 620 машин. В то же время объем недопоставки в ВВС ильюшинских бомбардировщиков на 15 марта составил 711 самолетов.

Учитывая колебания НКАП и данное Ильюшиным обещание устранить все отмеченные в акте государственных испытаний недостатки самолета, а также повысить его летные и боевые качества по требованиям ВВС, военные взялись помогать Ильюшину (19087).

К середине мая заводами НКАП было изготовлено всего 20 машин ББ-1 (из них пять с двигателями М-87Б, а остальные с новыми М-88) и еще 7 находились в сборке. Установка более мощного мотора ничего не дала самолету с точки зрения повышения летно-тактических характеристик (скорости на высоте остались на уровне 460 - 468 км/ч), но расходы горячего возросли примерно на треть, надежность работы винтомоторной группы снизилась, температурные режимы не позволяли осуществлять нормальную эксплуатацию двигателей. Казалось бы, надлежало сосредоточить усилия на устранение этих недостатков (12028).

К середине мая 1940 испытания И301 в том объеме, который позволило текущее положение дел, завершились (23193).

К середине мая 1940 начался облет машин И-180-3, привезенных из Горького в Москву. Предполагалась широкая программа с привлечением заводских летчиков и испытателей НИИ ВВС (3203,15).

В середине мая 1940 в Москве начался облет истребителей И-180С, привезенных из Горького. Предполагалась широкая программа испытаний с привлечением заводских летчиков и испытателей НИИ ВВС (9979).

С середины мая 1940 начались рулежечные испытания 2-го МБР-7 (МС-8), доделанного (1049,98).

Другие оборонные отрасли:

В середине мая 1940, когда на заводе № 174 шла внутризаводская защита проекта Т-126 было обращено особое внимание на большой вес машины, доходивший до 16-17 т и более, вместо 13 т, заданных техусловиями АБТУ, а также на сложность моторно-трансмиссионной группы. Чтобы избежать возможных трудностей, директор завода № 174 Маркин дал указание КБ параллельно с работами над Т-126 проработать вопрос о максимально легком варианте машины СП при сохранении остальных 111 АБТУ. Таким образом было открыто эскизное проектирование танка «127», и ответственным за него был назначен инженер-конструктор Голтвянский, от двигательного отдела в проекте был занят молодой инженер Макаров. Они разработали проект танка на с двигателем № 744 и облегченной подвеской на трех парах торсионов с балансирами. Корпус по форме был выбран подобным Т-26-1, от него же заимствовались КПП, бортредукторы и прочие механизмы. Собственно получился танк 126-1 с сильно ужатым корпусом и броней 30—45 мм, установленной под наклоном. Молодые конструкторы, конечно же, горели желанием, чтобы их заметили, и потому всячески старались показать свою работу. Им не было понятно, почему к проекту все относятся столь невнимательно. Ведь они, казалось бы, выполняли все условия АБТУ, и даже лучше. Вес их машины не превышал 12,5 т, броня — 30—45 мм, габариты даже чуть меньшие, чем у Т-26-1 (при чуть большей базе), в полтора раза больший расчетный радиус действия. Но главное - более высокие динамические качества и даже большая расчетная просторность боевого отделения! Правда, все это были расчетные данные при принятой мощности двигателя № 744 в 200—220 л.с., полученной на стенде на одном опытном экземпляре. И, по мнению авторов, эту мощность можно было поднять без наддува до 250 л.с. Но проект не рассматривался ни на каком официальном совещании, хоть был предметом неоднократного обсуждения с привлечением работников АБТУ — членов макетной комиссии, и это очень обижало авторов изделия. Разработчики не понимали, почему завод в лице главного инженера Засовенко отказался от форсирования выпуска рабочих чертежей и изготовления опытного образца, мотивируя якобы загрузкой работами по проекту «126». Голтвянский считал, что проектные работы по «126» уже закончены и все силы должны быть обязательно брошены на его детище, и потому настоятельно просил и требовал, чтобы все руководящие органы помогли ему и не дали столь нужной машине «погибнуть в волоките». Он вдруг забыл, что его машина подвешена на вдвое меньшем числе торсионов, чем Т-126, и уже это вызывало большие вопросы по ее нормальной работоспособности. Макаров же не учитывал, что из трех дизелей N° 744; стоящих на стенде, лишь один кратковременно показал мощность 200 л.с., после чего успешно сломался. Остальные же два двигателя не показали даже и планировавшиеся 180 л.с., но соответственно 140 и 155 л.с., а с такими показателями танк «127» уже был весьма посредственным. Пытаясь «найти управу на бюрократов», молодые инженеры написали жалобу в виде письма председателю Комитета Обороны К.Ворошилову, начальнику ГБТУ Я.Федоренко и замнаркома Среднего машиностроения В. Гореляду. Письмо вызвало моментальную реакцию (10782).

В середине мая 1940 г. АБТУ отправило в адрес заместителя народного комиссара среднего машиностроения АА Горегляда и директоров СТЗ и завода №183 письмо, подтверждающее, что все изменения в конструкцию Т-34 должны вноситься только при условии согласования их с заводом №183 и АБТУ:

Сообщаю, что чертежи и ТУ танка Т-34, утвержденные АБГУКА во второй половине апреля с.г. на заводе № 183 для серийного производства в 1940 г. являются для Сталинградского Тракторного завода эталоном для подготовки производства и выпуска установочной партии танка Т-34 в 1940 г.

ПРОШУ:

1. Запретить Сталинградскому Тракторному заводу производить какие-либо конструктивные изменения деталей, узлов, агрегатов и материала, нарушающие прочность и взаимозаменяемость танка Т-34.

2. Предупредить СТЗ, чю ведущим заводом по танку Т-34 является завод НКСМ и все изменения конструктивного и технологического порядка не нарушающие взаимозаменяемости и прочности танка Т- 34 СТЗ необходимо согласовывать с заводом №183 НКСМ и вводить их на серийное производство только после утверждения АБТУ КА

НАЧАЛЬНИК АБТУ КР. АРМИИ КОМАНДАРМ 2 РАНГА ПАВЛОВ

ВОЕННЫЙ КОМИССАР АБТУ КР. АРМИИ ДИВИЗИОННЫЙ КОМИССАР КУЛИКОВ (за Павлова Д.Г. письмо подписал заместитель начальника АБТУ комбриг В.П. Пуганов [6] (11901).

В середине мая 1940 руководству предприятий, задействованных в программе по Т-34, был озвучен новый предварительный план, согласно которому завод № 183 должен был изготовить и сдать в 1940 г. 500, а СТЗ -100 танков Т-34. Для реализации этого плана по линии Главспецмаша и НКСП руководству этих предприятий было предложено составить перечень необходимых мероприятий, благодаря которым они смогли бы обеспечить увеличение выпуска Т-34 в кратчайшие сроки. АБТУ, в свою очередь, обязал военных представителей на заводах до конца мая представить свои предложения и соображения по данному вопросу. Представляют несомненный интерес отчеты военпредов, характеризующие состояние производства танка Т-34 на основных заводах на конец мая 1940 г.

ЗАВОД №183

СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА К СЕРИЙНОМУ ВЫПУСКУ ТАНКА «А-34».

II. Подготовка к серийному выпуску А-34 по увеличенной программе.

Окончательный переход к массовому выпуску А-34 завод может совершить с 1 августа. В течение июня-июля м-ца завод должен закончить выпуск А-7м. За этот же период завод должен проверить серийную технологию изготовления А-34, для чего запланирован выпуск 20-ти штук А-34 по серийной технологии (на конвейере).

В настоящее время заканчивается подготовка технологии к серийному выпуску А-34. В настоящее время около 10% деталей, из общего наименования, запущены в производство.

III. Необходимые мероприятия для обеспечения выпуска А-34.

1. Завод в состоянии выполнить увеличенную программу при условии выполнения следующих мероприятий:

Немедленно будет развернут строительство по реконструкции отдельных цехов в нужных темпах. Разрешено бессметное строительство. Обеспечить фондами и материалами это строительство.

Коренным образом улучшено снабжение завода металлом как для окончания программы по А-7м, так и для соз/^ния задела и нормальной работы з-да по выпуску А-34 по увеличенному заданию.

Улучшена работа кооперирующих заводов (з-д 75 дизель В-2; ЗЭМ - электрооборудование; ХГЗ - заготовки и т.д.) и привлечены по линии кооперации новые заводы входящие в систему НКСМ.

Разгрузить завод от громоздкой номенклатуры запчастей. В настоящее время завод изготавливает запчасти: А-2-5, А-7-7м, Т-35.

Отдел “500” завода (в настоящее время опытно-экспериментальные базы завода) превратить в отдел изготовляющий детали А-34. Для чего разгрузил, этот отдел от всех заказов не связанных с танкостроением.

Удовлетворить заявку завода 183 на необходимое оборудова - ние в связи с увеличением программы по А-34.

Ст. Военпред АБТУ КА Военинженер 2 ранга - (Козырев). [8] (11901).

МАРИУПОЛЬСКИЙ ЗАВОД.

О РАЗВЕРТЫВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА БОРОНЕДЕГАЛЕЙ А-34 НА ЗАВОДЕ им. ИЛЬИЧА.

По программе 1940года.

Гоафик выпуска деталей необходимо установить следующий: июнь - 35, июль - 50, август - 80, сентябрь - 120, октябрь ~ 125, ноябрь - 160, декабрь - 180.

Этот график весьма напряженный и может быть выполнен при проведении следующих мероприятий:

1. По обеспечению металлом: Расходный коэффициент от слитка к детали сейчас 7-8. На 1-н комплект идет I плавка - 70 т, что задалживает 18 часов мартеновской печи. Для выпуска 160 комплектов необходимо 160х 18/24= 120суток или 45 печей.

НЕОБХОДИМО:

а) Организовать выплавку стали МЗ-2, помимо печи №13 и 15 (цех №9) также в печах Мартеновского цеха № 1. Для того цех надлежаще оборудовать.

б) Привлечь к выплавке стали МЗ-2 Таганрогский завод им. Андреева.

в) Снизить расходный коэффициент до 5-6 за счет лучшего раскроя и уменьшения брака по качеству металла.

г) Решительно улучшить обеспечение з-да изложницами.

2. По прокату: Необходимо прокатить 160 х 70 = 11200 тн. в месяц. При переходе на составной нос вместо штампованного весь прокат будет выполнен станом №1 (цех № 6), производительность которого около 16, ООО тн. при прокате углеродистой и судостали.

НЕОБХОДИМО:

а) Снять полностью со стана № I программу по углеродистой и марганцевистой сталям и передать на другие заводы.

б) Установить у прокатного стана № 1 дополнительный кран 50 тн.

в) Построить дополнительно 1-ну подогревательную печь для подогрева холодных слитков.

3. По отпуску листов. Отпуск 1 плавки листов с загрузкой погрузкой задалживает 1 сутки отжигательной печи. В сутки необходимо 160/30 = 5-6 плавок, т.е. 5-6 отжигательных печей.

НЕОБХОДИМО:

а) Занял, полностью печи №17, 18, 19 для отжига листов. Эти печи сейчас частично заняты морскими плитами.

б) Изыскать и выделить еще 3 печи из числа печей цеха 8, цеха *П» - прессового, и цеха «Т» - нового термического для отжига (высокого отпуска) листов.

4. По испытаниям: Для контрроля необходимого количества стали должно быть по существующим Тех.условиям испытано ежесуточно 160x6/25 = 40 плит.

НЕОБХОДИМО:

а) в двухмесячный срок построить новый броневой тир по имеющемуся готовому проекту.

б) Значительно ускорить методы приемки и испытаний.

5. По штамповке: Прессового оборудования на з-де совершенно недостаточно, имеется:

2 пресса по 450 тн.; 1 пресс по 3000 тн.; 1 пресс по 8000 тн.; 1 ковочный по 15000 тн.

Пресса 3000, 8000 и 15000 загружены производством судовой брони.

НЕОБХОДИМО:

а) Проверить возможность штамповки на 15000 прессе. Освободить в необходимой мере пресса от программы по морской броне.

б) До 1-го Ноября установить имеющийся на складе завсща штамповочный пресс •Шкода" - 2000 тн., обеспечив к 1 августа подачу электрооборудования заводом ХЭМЗ.

в) Передать штамповку башенных деталей на часть программы Сталинградскому заводу №264.

г) В течение июня изготовить опытную партию (5 шт.) литых башен и принять по ним окончательное решение.

д) Срочно установить з-ды с хорошими сталелитейными цехами для отливки башен, вставки носа и кормы. Такими з-ми помимо з-да им. Ильича могут быть; 183, СТЗ, завод им. Андреева в г. Сталинграде, з-д Карла Либк- нехта в Днепропетровске, Запорож- сталь, ХГЗ.

е) Утвердить на серию составной нос с литой балкой.

6. По термообработке:

НЕОБХОДИМО:

а) Удлинить печи на термоучастке цеха №6 и новые печи в железо-котельном.

б) Построить дополнительно 4-5 печей на новых площадях железо-котельного цеха и необходимые ванны.

7. По Мех. Обработке.

Имеются расчеты на выпуск 50-55

комплектов в месяц. Исходя из этих расчетов в пересчете на новое задание, т.е.навыпуск 160 комплектов необходимодополнительно большое число станков,а именно: около 90 штук при изготовлении на заводе им. Ильича только деталей корпуса и около 150 шт. при изготовлении корпусов и башен.

Часть этих станков могут быть компенсированы за счет использованиястанков цеха 8 и цеха «М» - нового механического, ныне загружен судовойпрограммой.

НЕОБХОДИМО:

а) Выделить необходимое число станков в цехе 8 и цехе«М» для производства на них деталейА-34.

б) Дополнить Мариупольскому з-дустанков около 80 шт. Ведомость необходимого оборудования д.б. дополнительно проработана.

в) В двух недельный срок полностью очистить площади железо-котельного цеха и развернуть на них в первую очередь огне-резные участки и постройку новых пристроек согласно имеющемуся проекту.

г) Проработать возможность использования площадей старо трубного цеха, занятых ныне производством деталей Инженерного Управления КА.

д) Перенести в железо-котельный цех часть вальцев и огнерез-ные участки, и на освобождающихся площадях установить дополнительное механическое оборудование.

е) Запроектировать и в двухмесячный срок закончить постройкупристроек при цехе №5.

8. По организационным вопросам. НЕОБХОДИМО:

а) Назначить в системе Заводоуправления завода им. Ильичаспециального помощника Гл. Инженера по танковому производству.

б) Произвести рабочим доплату за апрель и май за освоение,т.к. в эти месяцы, несмотря на выполнение заданий по А-34, у рабочих сильно снизились заработки.

в) Распространить на танковые цеха Марзавода им. Ильича постановление правительства «О повышении норм мастера".

По программе 1941 года.

По обеспечению металлом.

Необходимо 5500:12=460 комплектов в месяц, даже при расходе коэф. 5, т.е. на 1-н комплект 45 тн. слипсов на месячную программу необходимо 460 х 45 = 21700 т. или при среднем весе плавки70 т. и продолжительности плавки 12 часов (твердая закалка), необходимо 21700х 12/70 х24- 155суткопечей или 5 с лишним мартеновских печей.

Такое количество печей имеется в цехе 9, но они заняты производством стали для морской брони.

НЕОБХОДИМО: а) Либо развернуть производство танковой брони в цехе 9, либо конструировать цех № 1 для выпуска качественнойстали МЗ-2.

б) Развернуть выплавку стали МЗ-2 на заводе им. Андреева сподачей листов на завод им. Ильича.

По изготовлению деталей. Без расширения производственнойбазы программа 1941 года выполнена не будет.

НЕОБХОДИМО: а) Немедленно приступить к стройке и в течение1940года закончить стройку цехов танковой брони: механического,термического и прессового.

б) Обследовать заводы Днепропетровска, Сталино, Таганрога (вчастностиКр. Котельщика) для развертывания дополнительной базымех. обработки.

в) Развернуть производство литых деталей башен, носа и кормына нескольких заводах из числа указанных выше в п. д. 5.

ПО ЛИНИИ АБТУ. необходимо принять следующие срочные решения:

1) Испытать обстрелом машину А-34, т.к. многие узлы не проверены. Потребовать от завода 183 улучшить сварку и применить аус-тенитовые электроды.

2)Утвердил, чертежи литого носа (литая балка и катаные листы)на программу 3-го квартала.

3) Утвердить на выпуск июня-июля чертежи на башню ныне имеющиеся в производстве и потребовать у з-да 183 разработки чертежей приемлемых для изготовления.

4) Усилить штат приемки на 3-де им. Ильича на 5 человек — техников, по сравнению с последними установленными штатами(14 человек).

5) Значительно упростить методы приемки и испытаний.Ст. Военпреда АБТУ КАВоенинженер 2 ранга- (Зухер). [9]

ЗАВОД СТЗ.

Вопрос возможности изготовления в 1940 г. 100 шт. Т-34 и под-го товки производства к серийному выпуску в 1941 году Сталинградским Тракторным заведом им. Дзержинского сообщаю:

По технической оснащенности СТЗ располагает всеми возможностями выполнения задания в 1940 году 100 шт. «Т-34" и подготовить производство к серийному выпуску танков в 1941 поду.

Чертежами 183 завода СТЗ обеспечен полностью, за исключением башни.

Технологический процесс на детали мех. обработки разработан.Из 906деталей 450деталей не требуют особых средств производства и в июне месяце будут запущены в производство.

Потребные средства производства на 456 деталей составляют800шт., запроектировано425приспособлений, изготовлено 40 приспособлений. Оставшиеся средства производства будут законченыпроектированием к 15 июля 40 г.

Общая потребность в первоочередном оборудовании для механического выражается в 298 станках. Цех имеет в наличии 143 станка. Получено 13 станков, занаряжено 56 станков. Требуется дополнительно к занаряженным 86 станков.

Оборудование первой очереди может быть расположено в существующих габаритах цеха т.е. на площади сборки, в виду возможности с августа месяца начать эксплуатацию вновь построенного сбо-рочно-сдаточного цеха, для этого необходимо:

1. Освободить спец. механо-сборочный цех от не танковых заказов как-m изготовление и сборка мотобуров, тракторов, узлов по Т-26 для 174 з-да, к 15 июня 40 года.

В целях форсирования производства с августа месяца 40 года вколичестве 20- ти машин в месяц необходимо уменьшить программупо тракторам на 35%-40%, это даст возможность:

1) Перебросить из механических цехов тракторного корпуса вспец.мех. цех300-400 квалифицированных станочников.

2) Освободить 40-50универсальных станков для М.С.Ц.

3) Даст возможность в инструментальном, модельном цехах изготовить инструментарий только для Т-34.

4) Освободить рабочих заготовительных цехов на производствопоковок литья, холодной штамповки для машин Т-34, так как набор3000 рабочих для программы по выпуску 20-ти машин в месяц невозможен из-за отсутствия резервной жилищной площади.

Необходимо дать через Наркомстрой распоряжение 14-му строительному тресту о форсировании строительных работ в первуюочередь по Т-34 с выполнением работ по расширению мех.сбороч. -цеха на длину 96 метров к 15 августа 40 г. и закончить строительствосборо-сдаточного в августе 40 г., закончить подкрановые пути и самотаски, установить конвейер и 3 тридцати тонных крана.

Для обеспечения изготовления в металле 800 приспособлений,500 штампов, режущего инструмента, мерительного инструментанеобходимо:

1) Выделить для инструментального цеха материальные фондына быстрорежущую сталь 15 тонн.

2) По победиту фонды увеличить на 500 кг. Для изжития массовой текучести рабсилы из СТЗ на соседние номерные заводы, необходимо добиться закрытого распределителя.

Все расчеты и мероприятия по всем цехам обеспечивают изготовление машин в 1940 году, начиная выпуск с августа м-ца 40 гсщав количестве 20-25 машин в месяц, но для этого необходимо поднять производственную дисциплину, которая в настоящее время находится на низком уровне.

Директор СТЗ тов. БЛАГОВ на протяжении 20 месяцев своегоруководства не сумел поднять производственную техническую дисциплину на должную высоту, имеют мест не выполнения приказов.Начальникам цехов невыполнения задания по оборонным заказампроходят безнаказанно. Невыполнение заказа по танкам Т-26 в 1939году исключительно вина дирекции СТЗ.

Стиль руководства в настоящее время не изменился.

Военный представитель АБТУ КА Военинженер2 ранга-(Левин). [10]

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ СУДОВЕРФЬ.

ПО ВОПРОСУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСОВ А-34В 1940 ГОДУ НА ЗАВОДЕ №264

Завод №264 в настоящее время к производству корпусов и башен А-34 не готов. На заводе нет инструментального цеха, нет свое -го снарядного полигона, грузоподъемность мостовых кранов в сборочном цехе равна 3 тоннам.

По наличию оборудования завод в состоянии обрабатывать полностью все детали корпуса и башни, кроме очень крупных деталей -борт, нос и наклонный лист ниши корпуса. Может производить сборкубашен.

Мощность завода такова, что он смог бы собрать во 11-м полугодии 1940 года, при снятии всех других заказов из цехов бронетанкового производства -100-120 башен и обработать 80-100комплектов деталей корпуса россыпью. С учетом имеющихся на заводе заказов и при оказании помощи (обеспечение инструменюм, штампами, кооперация по полигону) завод может во 2-м полугодии 1940 года собрать до 50 башен.

Вопрос о возможности изготовления на заводе №2644000комплектов корпусов и башен машины А-34 работниками завода уже прорабатывался. Согласно их разработке, для выполнения этой задачи необходимо вложить в строительство завода 320 млн. рублей капиталовложений. При этом варианте судостроение на заводе сохраняется.

Если темп строительства 1940 года увеличить в 5 раз, тодля реализации вышеуказанного варианта потребуется 3-4 года. Таким образом, заводской вариант является неприемлемым, ибо он не обеспечивает выполнения поставленной задачи выпуска 3500 комплектов корпусов и башен машин А-34 в 1941 году.

Для реализации поставленной Вами задачи, необходимо судостроение на время реконструкции завода прекратить, а цеха и оборудование, занятое сейчас под судостроение, использовать для бронетанкового производства. При этом варианте необходимо:

Для производства вырезки деталей корпуса и башен - достроить заготовительный цех №110 (стены и крыши этого корпуса уже имеются).

Для механической обработки деталей - использовать ныне действующий цех № 140, дополнительно к цеху № 140 использовать цех судомеханический и под механический цех занять площадь ныне действующего сборочного цеха, где установить более крупные станки.

Для термической обработки и правки прямых деталей - дополнительно к ныне действующему цеху № 150 достроить окончательно цех № 120, где установить печи с выдвижными подинами длиной 6 метров с закалочными баками к ним и вальцы для правки каленой брони.

Для штамповки и правки гнутых деталей - установить в цехе № 130 дополнительно 2-3 пресса мощностью до 3000 т.

Для испытания деталей на полигоне - на первое время кооперироваться снарядным полигоном з-да •Красный Октябрь» и одновременно вести строительство своего снарядного полигона.

Для сборки и сварки корпусов - использовать и оборудовать ныне действующий судозаготовительный цех.

Для сборки и сварки башен - использовать и оборудовать судосборочные стапеля, где имеются колонны и мостовые краны.

Железными деталями, литьем и поковками кооперироваться с заводом СТЗ им. Дзержинского.

Инструментальный цех предусмотрено пустить в эксплоа- тацию в 1940 году.

В итоге объем работы выражается в следующем:

Выстроить и оборудовать один цех для сборки башен, для чего использовать судосборочные стапеля, где имеются подкрановые колонны и мостовые краны.

Приобрести и установить 12-15 расточных станков, для расточки бортов корпуса.

Приобрести и установить 4-5 строгальных станков с длиной стола L=6 метров.

Приобрести и установить 2-3 пресса мощностью в3000 тонн.

Приобрести и установить 3-4 печи с выдвижной подиной длиной 6 м. и закалочные баки к ним.

Приобрести и установить 3-4 мощных вальцев, для правки каленых деталей толщиной 45 мм.

Усилить подкрановые колонны в судозаготоеительном цехе и заменить 3-х тонные краны на краны 10-15 тонн.

Военпреда АБТУ КА Военинженер 2 ранга - (Морозов). [11] (11901).

В середине мая 1940, после ознакомления с результатами работы межведомственной комиссии на Кировском заводе руководство завода № 92 разослало в вышестоящие инстанции письмо, в котором подвергло сомнению сделанные комиссией выводы и оценку, данную системам Л-11 и Ф-32.

Приложение: эскизы во все адреса.

Директор завода Чмутов Главный конструктор Военинженер 2-го ранга Грабин.[РГВА. Ф.31811. On.2. Д.978. Л.89-91.] (11940). (11940).

Армия:

В середине мая 1940 был подписан Акт приема Наркомата Обороны СССР С. К. Тимошенко от К. Е. Ворошилова

Акт

Во исполнение Постановления СНК СССР от 8 мая 1940 г. за № 690 при приеме Наркомата обороны т. Тимошенко от т. Ворошилова в присутствии тт. Жданова, Маленкова и Вознесенского заслушаны доклады начальников центральных управлений и установлено следующее:

Организация и структура центрального аппарата

1. Действующее положение о Наркомате обороны, утвержденное Правительством в 1934 году, устарело, не соответствует существующей структуре и не отражает современных задач, возложенных на Наркомат обороны. Вновь созданные управления: Главное управление Красной Армии, Управление военно-технического снабжения, Управление снабжения, Управление продовольственного, обозного и вещевого снабжения, Управление стрелкового и минометного вооружений, Управление высших военно-учебных заведений, Управление снабжения горючим и Управление начальника пехоты — существуют по временным положениям. Структура других управлений (Генштаб, Артуправление, Управление связи, Строительно-квартирное управление, Управление ВВС и Инспекции) изменена, причем положения об этих изменениях не утверждены.

При наличии 34 самостоятельных управлений и отделов и недостаточно четком распределении обязанностей между заместителями Наркома часто имела место задержка в разрешении вопросов в управлениях НКО. [299]

2. В армии имеется до 1080 наименований действующих уставов, наставлений и руководств. Основные уставы — Полевой службы, Внутренней службы, Дисциплинарный и некоторые боевые уставы родов войск устарели и требуют коренной переработки. Отсутствуют: наставление по вождению крупных войсковых соединений (армий), наставление по атаке и обороне укрепленных районов и наставление для действий войск в горах.

3. Большинство войсковых частей существуют по временным штатам, не утвержденным Народным комиссаром. Штатное и табельное хозяйство запущено. Около 1400 штатов и табелей, по которым войска живут и снабжаются, никем не утверждены и изданы для руководства как временные.

4. Вопросы военного законодательства и систематизации приказов Наркома обороны не налажены. Имеется много приказов, требующих отмены или переработки как устаревших и затрудняющих руководство войсками.

5. Контроль за исполнением отданных приказов и решений Правительства был организован недостаточно. Не было живого действенного руководства обучением войск. Проверка на местах как система не проводилась и заменялась получением бумажных отчетов.

Оперативная подготовка

1. К моменту приема и сдачи Наркомата обороны оперативного плана войны не было, не разработаны и отсутствуют оперативные планы, как общий, так и частные.

Генштаб не имеет данных о состоянии прикрытия границ. Решения военных советов округов, армий и фронта по этому вопросу Генштабу неизвестны.

2. Руководство оперативной подготовкой высшего начсостава и штабов выражалось лишь в планировании ее и даче директив. С 1938 года Народный комиссар обороны и Генеральный штаб сами занятий с высшим начсоставом и штабами не проводили. Контроль за оперативной подготовкой в округах почти отсутствовал. Наркомат обороны отстает в разработке вопросов оперативного использования войск в современной войне.

3. Подготовка театров военных действий к войне во всех отношениях крайне слаба. В результате этого:

а) ВОСО не проявило должной маневренности в деле использования наличных железнодорожных средств для войсковых перевозок.

Положения об управлении железными дорогами на театре войны, четко определяющего функции органов НКПС и органов ВОСО, а также порядок перевозок, нет.

б) Строительство шоссейных дорог идет медленно и ведется многими организациями (Гуждор, Главдорупр, Гулаг НКВД), что приводит к распылению сил и средств и отсутствию общего плана дорстроительства.

в) Строительство связи по линии НКС сильно отстает, а по линии НКО в 1940 г. сорвано совершенно вследствие позднего представления Генштабом и Управлением связи заявок на строительные материалы и неотпуска таковых. Каблирование и использование уплотненных бронзовых проводов ведется в крайне ограниченном размере.

г) В аэродромном отношении крайне слабо подготовлена территория Западной Белоруссии, Западной Украины, ОдВО и ЗакВО.

д) Ясного и четкого плана подготовки театров в инженерном отношении, вытекающего из оперативного плана, нет. Основные рубежи и вся система инженерной подготовки не определены.

е) Директивы, утверждающей план строительства УР на 1940 г., округам к моменту приема Наркрмата не дано.

Система предполья окончательно не разработана, и в округах этот вопрос решается по-разному.

Вопросы вооружения вновь создаваемых укрепленных районов требуют [300] быстрейшего разрешения, в первую очередь новых У Ров на западной границе.

ж) В топографическом отношении театры военных действий подготовлены далеко недостаточно и потребность войск в картах не обеспечена.

Укомплектование и устройство войск

1. Точно установленной фактической численности Красной Армии в момент приема Наркомат не имеет. Учет личного состава по вине Главного Управления Красной Армии находится в исключительно запущенном состоянии.

2. Личный состав войск состоял из кадрового и приписного состава; план увольнения приписного состава находится в процессе разработки.

3. Положение о прохождении службы рядового и младшего начсостава, изданное в 1931 году, устарело, для руководства непригодно, и никто им не пользуется. Нового положения, определяющего порядок прохождения службы, не составлено.

4. По устройству войск — нет положений об управлении частями (полками), соединениями (дивизиями и бригадами). Положение о войсковом хозяйстве устарело и требует переработки. Не разработано положение о полевом управлении войск.

Мобилизационная подготовка

1. В связи с войной и значительным передислоцированном войск мобилизационный план нарушен. Нового мобилизационного плана Наркомат обороны не имеет.

Мероприятия по отмобилизованию распорядительным порядком не закончены разработкой.

2. Наркомат обороны не устранил еще следующие недостатки мобилизационного плана, вскрытие при проведении частичной мобилизации в сентябре 1939 года:

а) крайняя запущенность учета военнообязанных запаса, т. к. переучет не проводился с 1927 года;

б) отсутствие единого учета военнообязанных и существование обособленного специального учета железнодорожников, водного транспорта и НКВД;

в) слабость и неналаженность работы военкоматов;

г) отсутствие очередности в отмобилизовании частей, что привело к перегрузке первых дней мобилизации;

д) нереальность планов размещения войск при отмобилизовании;

е) нереальность плана снабжения обмундированием при мобилизации;

ж) неравномерность подъема по мобилизации военнообязанных, конского состава и автотранспорта;

з) отсутствие твердо установленного порядка в бронировании рабочей силы на военное время;

и) нереальность и неудовлетворительное состояние учета лошадей, повозок, упряжи и автотранспорта.

3. В числе военнообязанных запаса состоит 3 155 000 необученных людей. Плана обучения их Наркомат обороны не имеет. В числе обученного состава состоят на учете военнообязанные запаса с недостаточной подготовкой и по ряду специальностей, мобилизационная потребность в специалистах не покрывается. Плана переобучения специалистов и переподготовки слабо обученного состава Наркомат обороны также не имеет. [301]

4. Наставления по мобилизационной работе в войсках и военкоматах, признанные устаревшими, не переработаны.

Состояние кадров

К моменту приема Наркомата обороны армия имела значительный некомплект начсостава, особенно в пехоте, достигающий 21 % к штатной численности на 1 мая 1940 г.

Установлено, что ежегодные выпуски из военных училищ не обеспечивали создания необходимых резервов для роста армии и образования запасов.

Качество подготовки командного состава низкое, особенно в звене взвод — рота, в котором до 68% имеют лишь краткосрочную 6-месячную подготовку курса младшего лейтенанта.

Подготовка комсостава в военных училищах поставлена неудовлетворительно вследствие недоброкачественности программ, неорганизованности занятий, недостаточной загрузки учебного времени и особенно слабой полевой практической выучки. Усовершенствование командного состава кадра должным образом не организовано. Недостатком программ подготовки командиров в военно-учебных заведениях является: проведение занятий преимущественно в классах, недостаточность полевых занятий, насыщение программ общими предметами в ущерб военным.

В вопросах присвоения военных званий нет твердо установившейся системы и в ряде случаев имела место кампанейщина. Этому способствовало отсутствие периодического аттестования начсостава. Существующий порядок аттестования не выявляет деловых качеств командира и работы командира по боевой подготовке своей части. Происходит это потому, что командный состав в значительной мере устранился от дела аттестования и подбора кадров, которое зачастую проводилось политорганами.

Учет начсостава поставлен неудовлетворительно и не отражает командного состава, имеющего боевой опыт. Кандидатские списки отсутствуют.

При назначении командного состава Управление кадров недостаточно привлекало начальников соответствующих родов войск и служб.

Нормы пополнения начсостава на военное время не разработаны. Учет и подготовка начсостава запаса находятся в неудовлетворительном состоянии.

Плана подготовки и пополнения комсостава запаса для полного отмобили-зования армии по военному времени не было.

Боевая подготовка войск

Главнейшими недостатками в подготовке войск являются:

1) Низкая подготовка среднего командного состава в звене рота — взвод и особенно слабая подготовка младшего начальствующего состава.

2) Слабая тактическая подготовка во всех видах боя и разведки, особенно мелких подразделений.

3) Неудовлетворительная практическая полевая выучка войск и неумение ими выполнять то, что требуется в условиях боевой обстановки.

4) Крайне слабая выучка родов войск по взаимодействию на поле боя: пехота не умеет прижиматься к огневому валу и отрываться от него, артиллерия не умеет поддерживать танки, авиация не умеет взаимодействовать с наземными войсками.

5) Войска не обучены лыжному делу.

6) Применение маскировки отработано слабо.

7) В войсках не отработано управление огнем. [302]

8) Войска не обучены атаке укрепленных районов, устройству и преодолению заграждений и форсированию рек.

Причинами этого являются:

1) Неправильное обучение и воспитание войск.

В боевой подготовке войск допускается много условностей, войска не тренируются в обстановке, приближенной к боевой действительности, применительно к требованиям театров военных действий.

Широкое применение системы условностей в обучении и воспитании войск создало в войсках неправильное представление о суровой действительности войны.

Войска мало обучаются в поле практическому выполнению всего необходимого для боя. Недостаточно воспитывается и прививается выносливость, физическая закалка и стремление выполнить приказ беспрекословно, точно и быстро, несмотря ни на какие трудности и преодолевая их.

Вместо этого зачастую допускается ложный демократизм, подрыв авторитета командира.

2) Неправильно построены программы и планы боевой подготовки, приводящие к тому, что рода войск занимаются изолированно, периоды обучения и боевые стрельбы их тождественных подразделений не совпадают по времени и недостаточно обеспечиваются материально.

Состояние родов войск

1. Пехота:

а) вопросам организации, вооружения и подготовки пехоты не уделено должного внимания;

б) пехота подготовлена слабее всех других родов войск;

в) накопление подготовленного запаса пехоты недостаточно;

г) командный состав пехоты плохо подготовлен и имеет большой некомплект;

д) пехотное вооружение отстает от современных требований боя и не обеспечено минометами и автоматами.

2. Военно-воздушные силы.

Материальная часть ВВС Красной Армии в своем развитии за последние три года отстает по скоростям, дальностям, мощностям моторов и вооружению самолетов от авиации передовых армий других стран. Наркомат обороны (Управление Военно-Воздуш-ных Сил) не проявил достаточной инициативы и настойчивости по внедрению более современных типов самолетов. Управление Военно-Воздушных Сил не определяло направления развития военной авиации. По этой причине ВВС не имеют пикирующих бомбардировщиков и отстают во внедрении современных типов самолетов. По вооружению отстает внедрение крупнокалиберного оружия.

Отработка новых образцов самолетов, испытание и доводка их проходят крайне медленно.

Состояние учета самолетов и моторов неудовлетворительное, а качественный учет совершенно не организован и не ведется.

Склады авиамеханического имущества недостаточны и не удовлетворяют потребности авиационных частей.

Аэродромная сеть недостаточна и не обеспечивает нормальной работы авиачастей, и развитие ее отстает от роста военно-воздушных сил.

Организация военно-воздушных сил, в связи со значительным ростом авиации, устарела и требует пересмотра и объединения в более крупные авиационные соединения (дивизии).

Существующая организация авиабаз не обеспечивает обслуживания передовых оперативных аэродромов и содержания их в рабочем состоянии в течение круглого года.

Летно-технический состав недостаточно подготовлен в бомбометании, в полетах в сложных метеорологических условиях и в стрельбе.

Авиационные школы выпускают слабых летчиков, обученных главным образом на старой материальной части, [303] и вследствие этого молодых летчиков приходится переучивать в частях.

Вопросы прохождения службы летно-техническим составом не отработаны, в результате чего с 1938 года существует неправильное положение, когда красноармейцы действительной военной службы после годичного обучения в школах младших специалистов выпускаются по категории среднего начальствующего состава. Несмотря на большой некомплект штурманов, подготовка их не организована.

Аварийность и катастрофы в авиации продолжают оставаться высокими вследствие слабой подготовки летного состава, незнания им материальной части, низкой дисциплинированности, неорганизованности летной работы и безответственности командиров частей и бригад за происшедшие аварии и катастрофы.

3. Авиадесантные части не получили должного развития.

Организация воздушно-десантных частей (маломощные бригады) отстает от современных требований и требует пересмотра в сторону создания более сильных соединений и развития парашютного дела.

Существующая двойственность подчинения — по линии УБП (боевая подготовка) и по линии ВВС (снабжение специмуществом и обеспечение самолетами) отрицательно сказывается на управлении и боевой подготовке авиадесантных частей.

4. Автобронетанковые войска.

Вооружение танковых частей в своем развитии отстает от современных требований вследствие того, что современные толстобронные танки внедрены на вооружение с опозданием.

В использовании танковых частей организация взаимодействия с другими родами войск в достаточной степени не отработана.

Ремонт автобронемашин при наличии достаточной ремонтной базы затягивается.

Существующие ремонтные комплекты как по количеству, так и по своей спецификации составлены неудачно. Наиболее ходовые части в них изготовлены в малых количествах и не обеспечивают потребности.

Вопросы организации текущего и среднего ремонта боевых машин в полевых условиях разрешены неправильно. По существующему порядку предусматривается отправка боевых машин для ремонта в тыловые мастерские, что задерживает ремонт и не обеспечивает своевременный ввод их в строй.

Эксплуатация существующего автомобильного и тракторного парка поставлена неудовлетворительно, вследствие чего в армии имеется большое количество машин, требующих ремонта.

Существующий тракторный парк недостаточен и не обеспечивает полностью подъема материальной части артиллерии на мехтяге.

5. Артиллерия.

В связи с тем что делу организации и подготовки артиллерийских частей было уделено достаточное внимание, наличие материальной части артиллерии по средним и мелким калибрам обеспечивает развертывание артиллерийских частей, но отстает по крупным калибрам и зенитной артиллерии. Особенно недостаточна обеспеченность наиболее крупными калибрами — 203 мм и выше.

По боеприпасам — потребность армии по средним системам обеспечивается недостаточно. Специальные артиллерийские выстрелы (бронебойные, зажигательные, а также выстрелы для зенитной артиллерии) имеются в крайне недостаточном количестве.

Приборами управления, биноклями артиллерия обеспечена недостаточно.

Наличие хранилищ не обеспечивает полностью хранение имеющихся запасов. Организация складского хозяйства поставлена неудовлетворительно. К моменту приема из-за недостатка хранилищ и загруженности складов ненужными [304] материалами находилось на открытом воздухе большое количество боеприпасов и вооружения.

6. Стрелковое вооружение.

Внедрение современных образцов стрелкового вооружения (пистолеты-пулеметы и самозарядная винтовка) Наркоматом обороны производится с опозданием и крайне медленно.

По количеству винтовок мобилизационная потребность развернутой армии обеспечивается без учета убыли винтовок и для новых формирований во время войны.

7. Минно-минометное вооружение.

Наркоматом обороны не придавалось значения минно-минометному вооружению. В результате Красная Армия оказалась не обеспеченной минометами и не подготовленной к их использованию.

К моменту приема Наркомата Красная Армия минометами полностью еще не обеспечена. В частях имеется большой некомплект минометов, а минометы крупных калибров существуют только в образцах.

Совершенно неотработанными остаются вопросы использования и применения пехотных и противотанковых мин. Производство и изготовление этих мин не организовано, и имеются только опытные образцы.

8. Инженерные войска.

По своей организации и вооружению отстают от общего развития других родов войск.

Обеспеченность существующих инженерных частей основными видами инженерного вооружения слабая. Новейшие средства инженерной техники: око-покопатели, средства глубокого бурения, новые дорожные машины — имеются только в образцах и не внедрены на вооружение инжнерных войск.

Переправочные средства по количеству недостаточны, особенно по тяжелым паркам.

Исключительно низка обеспеченность инженерных войск по колючей проволоке.

В подготовке и в вооружении войск не получили развития и выпали такие коренные вопросы, как вопросы преодоления У Ров, заграждения и разграждения, особенно минного.

9. Войска связи.

В настоящее время на своем вооружении имеют много устаревших типов телеграфно-телефонных аппаратов и радиосредств. Внедрение новых средств радиотехники проходит крайне медленно и в недостаточных размерах. Войска плохо обеспечены почти по всем видам имущества связи.

Большим недостатком войск связи является отсутствие быстродействующих и засекречивающих приборов.

Существующее отставание в развитии техники связи и нечеткость организации связи привели к тому, что во время похода в Западную Украину и Западную Белоруссию, а также во время войны с белофиннами войска связи не имели устойчивой и непрерывно действующей связи.

10. Химические войска.

Внимание к химическому оружию в Наркомате обороны ослаблено.

Существующие дегазационые средства не обеспечивают по своему количеству и качеству предъявляемые к ним требования. Дегазационные машины, состоящие на вооружении (АРС и АХИ-5), малопроходимы, а из дегазаторов существует только хлорная известь.

Химическая подготовка войск поставлена неудовлетворительно, что объясняется недооценкой значения химических средств нападения со стороны общевойсковых командиров.

Научно-исследовательская работа по развитию химического вооружения [305]

поставлена слабо, а разработанные новые образцы внедряются в армии медленно.

11. Конница.

Состояние и вооружение конницы удовлетворительные. Отмечается слабость и недоработанность организации горнокавалерийских частей.

Состояние разведывательной работы

Организация разведки является одним из наиболее слабых участков в работе Наркомата обороны. Организованной разведки и систематического поступления данных об иностранных армиях не имеется.

Работа Разведывательного управления не связана с работой Генерального штаба. Наркомат обороны не имеет в лице Разведывательного управления органа, обеспечивающего Красную Армию данными об организации, состоянии, вооружении, подготовке к развертыванию иностранных армий. К моменту приема Наркомат обороны такими разведывательными данными не располагает. Театры военных действий и их подготовка не изучены.

Противовоздушная оборона

Противовоздушная оборона войск и охраняемых пунктов находится в состоянии полной запущенности. Существующее состояние ПВО не отвечает современным требованиям.

Вооружению активных средств ПВО зенитной артиллерии не уделялось достаточного внимания. Совершенно недостаточна обеспеченность приборами управления зенитной артиллерии. Дальномеры, состоящие на вооружении, не обеспечивают стрельбу на высотах более 6,2 км, а приборы ПУАЗО несовершенны.

Подготовка зенитных частей неудовлетворительная, и тренировка их ведется с устарелыми типами самолетов. Нет практики с современными самолетами.

Слабо развиты прожекторные части, не все объекты обеспечены прожекторами, и вследствие этого имеющаяся в них зенитная артиллерия способна отражать воздушного противника только днем.

Служба ВНОС плохо организована, слабо подготовлена, плохо вооружена и не обеспечивает своевременного обнаружения самолетов противника и оповещения. Радиоперехватывающие средства (РУС и РЕДУТ) имеются только в отдельных образцах. Нет ясности, кому подчиняется служба ВНОС — командующему ВВС или отделу ПВО.

Наркоматом обороны к моменту приема не было выполнено постановление Правительства о введении в приграничных округах помощников командующего войсками по ПВО.

Руководство Наркомата обороны работой местных пунктов ПВО неудовлетворительное и слабое.

При существующем состоянии руководства и организации ПВО должная защита от воздушного нападения не обеспечивается.

Устройство и служба тыла

1. Руководство организацией тыла и тыловой подготовкой начальствующего состава и тыловых учреждений слабое. За последние два года в армии не было ни одного специального тылового учения, не было учебных сборов командиров службы тыла. Хотя приказом Наркома требовалось ни одного учения без отработки тыла не проводить, но фактически в некоторых частях учения с тылом не проводились. Устав тыла засекречен, и комначсостав его не знает. Устав требует переработки.

2. Территории, отошедшие к СССР в 1939/40 гг., в отношении устройства тыла не подготовлены.

3. Мобилизационная заявка 1937/38 гг. устарела и требует переработки.

4. План вооружения и снабжения на 1940 год в округа до сих пор по вине ГУКа не спущен, что не дает возможности отработать обеспеченность войск на мирное и военное время.

5. Учет количественный и качественный в центральных довольствующих управлениях поставлен плохо и не дает возможности правильно определить обеспеченность войск.

6. Мобфонды продфуража, израсходованные в зимний период 1940 г., не восстановлены, а на Камчатке, Сахалине и в МНР они вовсе отсутствуют. Дислокация мобфондов требует коренного пересмотра.

7. Финансовые сметы на первый месяц войны устарели, непригодны и требуют переработки.

Военно-хозяйственное снабжение

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 9 августа 1935 г. по приведению войскового хозяйства и всего дела военно-хозяйственного снабжения армии в образцовый порядок не выполнено.

Войсковое хозяйство продолжает оставаться в запущенном состоянии. Учет и отчетность по имуществу не налажены. В боевых операциях 1939/40 г. армейский и войсковой тыл работали неудовлетворительно.

1. Организация и система снабжения.

Организация и система обозно-вещевого и продовольственного снабжения и квартирного обеспечения КА мирного времени совершенно не были приспособлены на военное время.

Введенные в 1936 г. помощники старшин рот и ротные писаря вскоре были сокращены. Вновь они восстанавливаются лишь с конца 1939 года, когда учет имущества был запутан во всех низовых звеньях.

Действующие нормы снабжения, особенно вещевым имуществом, устарели или негодны, и при пересмотре их есть полная возможность навести экономию.

По вопросам снабжения и ведения хозяйства войска руководствуются большим количеством приказов НКО, вышедших за истекшие два десятилетия. Большое количество частей, особенно из числа сформированных за последние годы, этих приказов не имеют.

Нет положения о правах, обязанностях и персональной ответственности командиров частей и соединений за хозяйственное состояние части, за утрату, порчу, разбазаривание и незаконное использование государственных средств.

2. Продовольственное снабжение армии. Текущее снабжение войск продовольствием и фуражом проходит без перебоев. Имеющиеся в войсках неснижаемые переходящие запасы продфуража обеспечивают всю армию по основным продуктам на 15—30 дней.

Наркомат обороны и промышленность не были подготовлены к войне для изготовления сухарей и концентратов. Упродснаб и Генштаб недооценили значения этих продуктов на снабжении армии.

В частях нет должного порядка в расходовании, учете и отчетности продовольствия и фуража.

2. Вещевое снабжение Красной Армии.

Войска не были своевременно обеспечены вещевым имуществом по зимнему плану 1939/40 г. [307]

Отпуск обмундирования частям затянулся до января 1940 года. Вопросы обеспечения теплыми вещами (ушанки, перчатки, валенки) не были проработаны и не ставились своевременно Наркоматом обороны.

Опыт войны показал, что военные советы и начснабы округов не знают действительной обеспеченности и потребностей частей в вещевом имуществе. Поэтому части отправлялись на фронт необеспеченными или обеспеченными сверх нормы по преувеличенным заявкам и бросали имущество при выступлении.

Хранение обмундирования и обуви в окружных складах и особенно в складах частей поставлено неудовлетворительно.

Обезличка в пользовании бельем после стирки и недостаточная требовательность командного состава к сбережению красноармейцами обмундирования, белья и обуви приводит к излишним расходам и преждевременному износу обмундирования и белья и снижению общего воинского вида.

Учет имущества запущен. В период больших учебных сборов во многих частях имущество НЗ было смешано с имуществом текущего довольствия. За время войны с Финляндией в учете наличия обозно-вещевого имущества в частях и довольствующих управлениях происходила путаница. Учет по приказу НКО № 12 — 1940 г. в войсках еще не заведен.

Банно-прачечное обслуживание очень усложнено и требует упорядочения.

4. Обозно-хозяйственное снабжение Красной Армии.

Обеспечение колесным обозом армии находится в тяжелом состоянии. Производство колесного обоза систематически уменьшается.

Постановление СНК и ЦК ВКП(б) 1935г. о создании фонда «Обороне — повозка с упряжью» не выполнено. Управление обозно-хозяйственного снабжения и ГУК не контролировали и не добивались создания этого фонда.

Внедрение в шорно-седельном и др. производствах кожзаменителей (постановление СНК № 039 — 35 г.) проводится слабо.

Содержание и хранение обозно-хозяйственного имущества в ряде частей поставлено плохо.

Вопросы снабжения горючим

1. Запасы горючего крайне низки.

Строительство бензоемкостей выполнено в совершенно недостаточных размерах вследствие систематического невыполнения Наркомстроем и другими строительными организациями плана строительства бензоскладов.

2. Войска исключительно слабо обеспечены тарой под горючее на военное время.

Транспортировка горючего с баз снабжения в места потребления крайне затруднена из-за недостатка тары и средств перевозки и заправки. Вероятные театры военных действий не имеют в достаточном количестве баз горючего, особенно для авиации.

3. Отмечается отсутствие бережного отношения к сбору и регенерации отработанных масел. Так, например, из авиамасел, полученных в 1939 году, было собрано и сдано на регенерацию только 2331 тонна, что составляет 30% подлежащего сдаче на регенерацию.

Борьба за экономное расходование горючего ведется слабо, вследствие чего имеется перерасход горючего по мирному времени.

По политическому управлению

1. Наиболее крупным недостатком политической работы в армии является то, что эта работа не была органически связана с задачами боевой подготовки, укрепления дисциплины в армии и поднятия авторитета командного состава.

2. Кадры руководящего политсостава недостаточно пополнялись выросшими молодыми политработниками.

Большая часть политсостава армии не имеет достаточной военной подготовки. Политуправление не определило, какими военными знаниями должен обладать политсостав разных степеней, и до последнего времени не организовало военной подготовки всего политсостава.

В программе Военно-политической академии на военные дисциплины времени отведено недостаточно.

3. Указание Всеармейского совещания политработников 1938 г., утвержденное ЦК ВКП(б), о ликвидации в двухмесячный срок «вридства» в политсоставе Политуправление не выполнило.

Политуправление с 1938 г. не выполняет установленный порядок ежегодного делового и политического аттестования политсостава и подменило его получением справок формального характера.

4. Аттестованием кадров политсостава запаса Политуправление не занималось. Приписка политсостава запаса в связи с войной была нарушена, однако Политуправление недопустимо задерживает пересмотр приписки политсостава запаса и внесение в нее необходимых изменений.

5. В армии на 1.1.40 г. имелось кандидатов партии с просроченным стажем 64 797 человек, из них с 8-летним кандидатским стажем — 3135 человек и с 10-летним стажем — 226 человек.

6. Политуправление нарушает установленный ЦК ВКП(б) порядок выдачи в 10-дневный срок партдокументов принятым в ВКП(б) и затягивает эту выдачу на срок до года. До сих пор не выдано еще 9166 партбилетов и 16 729 кандидатских карточек. Политуправление нарушило трехмесячный срок отчетности и не отчиталось перед ЦК ВКП(б) за 211 000 выданных партдокументов.

7. В политзанятиях с красноармейцами и начсоставом Политуправление упускало изучение сопредельных стран и их армий.

Политуправление не уделяло достаточного внимания работе среди войск и населения противника.

8. В директиве об осенней проверке политзанятий 1939 года Политуправление предложило оценку их производить по группам, причем давать оценку всей группе «отлично», если в группе имеется не менее 25% отличных, 35% хороших, 30% посредственных и не более 10% плохих оценок. Такое указание по существу неправильное и толкает на путь снижения требований.

9. По решению ЦК ВКП(б) в Политуправлении создано отделение по кадрам Осоавиахима. Это отделение по Осоавиахиму почти ничего не делает и привлекается Политуправлением для выполнения других работ.

Санитарная служба

Санитарная служба в Красной Армии, как показал опыт войны с белофиннами, оказалась недостаточно подготовленной. По вине Санитарного управления не хватало медицинских кадров, особенно хирургов, там, где они больше всего требовались.

Полевая подготовка медсостава кадра и запаса, особенно по вопросам военно-полевой хирургии, организации и тактики санитарной службы, оказалась неудовлетворительной. [309]

Вопросы эвакуации раненых с учетом своевременного возвращения легкораненых в строй требуют переработки.

Крупнейшим недостатком работы Санитарного управления во время советско-финляндской войны было то, что оно стояло в стороне от дела захоронения убитых на поле боя.

Установленные нормы освежения медимушества не всегда соблюдались.

Военно-учебные заведения

Сеть высших военно-учебных заведений состоит из 16 военных академий и 10 военных факультетов, 132 сухопутных военных училищ и школ, 52 авиационных и авиатех'нических училищ и школ, находящихся в ведении Управления высших военно-учебных заведений, Управления военно-учебных заведений и Управления военно-учебных заведений ВВС.

Крупным недостатком программ военных академий является то, что в этих программах отводится мало времени специальным дисциплинам, что отражается на качестве подготовки.

Новыми образцами вооружения военные академии и военные училища обеспечены недостаточно. В военных академиях и военных училищах отмечается низкая требовательность, имеет место завышение оценок.

Подготовка слушателей в военных академиях и курсантов в военных училищах имеет ряд существенных недостатков, из коих главными являются:

а) недостаточное знание материальной части;

б) недостаточность практических навыков;

в) слабое знание иностранных языков.

Военное изобретательство

Военное изобретательство, выделенное в самостоятельный отдел Наркомата обороны, оторвано от управлений, ведающих вопросами вооружения и технического снабжения. Вследствие этого ценные изобретения задерживаются внедрением в армию и своевременно не реализуются.

Отдел изобретений занимается только рассмотрением поступающих изобретений, не имея возможности самостоятельно реализовать их.

Управления НКО по своей специальности не уделяют должного внимания поступающим изобретательским предложениям.

По управлению военного издательства

В плане выпуска книг Воениздатом необходимо предусмотреть издание литературы по таким актуальным вопросам боевой подготовки армии, как-то: по общей тактике, тактике мелких подразделений, службе штабов, службе тыла и по армиям сопредельных с нами стран, а также справочной литературы для начсостава специальных родов войск.

Аппарат Воениздата требует укрепления как путем освобождения его от негодных работников, так и пополнения квалифицированными военно-редакторскими кадрами.

Должна быть ликвидирована практика растранжиривания средств на всякого рода авансы авторам за ненаписанные труды и гонорары за недоброкачественные рукописи.

Приложение: Ведомость наличия основных видов вооружения по состоянию на 1 мая 1940 г. [310]

сдал — К. Ворошилов

принял — С. Тимошенко

Участвовали при сдаче и приеме —

Жданов

Маленков

Вознесенский (10562).

Другие оборонные отрасли:

В первой половине мая 1940 четыре экземпляра отчета по войсковым испытаниям А-34 и протокол комиссии от 20-21 апреля 1940 г. поступили на рассмотрение в АБТУ РККА. После всестороннего изучения представленных материалов, 20 мая 1940 г. начальник АБТУ РККА Д.Г. Павлов направил на утверждение народному комиссару обороны СССР С.К. Тимошенко с препроводительным письмом № 73034с первый экземпляр отчёта. Относительно вопросов, изложенных А.А. Морозовым и Р.Е. Соркиным в особых мнениях к отчету, Д.Г. Павлов доложил следующее:

«1. Расширение башни на 160 мм, без переделки погона башни и корпуса, предложенное заводом № 183 мною утверждено. С увеличением высоты башни не согласен, т.к. это ведет к увеличению цели для противника, а надобности в этом нет, ибо угол склонения –5° вперед и по бортам обеспечен.

2. С унификацией качающихся частей орудия с танками другого класса не согласен, т.к. это приведет к увеличению веса танка Т-34.

3. По работе главного фрикциона разногласий по существу нет, т.к. завод сам признал, что причины коробления дисков установить еще не удалось. Коробление же дисков является существенным дефектом.

4. Ленивец [механизм натяжения гусеницы] мною утвержден по второму варианту, с внутренним регулированием натяжения гусеницы, как наиболее прочный и защищенный от поражений.

5. Установку рации настаиваю перенести в носовую часть танка, дабы освободить командира танка для ведения боя. В носовой части танка предусмотрено место радиста-стрелка.

6. Конструкцию смотровых приборов настаиваю переделать за счет применения металлических зеркал и триплекса.

7. Прибор кругового обзора на 1940 год утвердил в том виде, как он представлен на опытных образцах.

В первых числах июня с/г завод № 183 изготовит опытную партию (10 шт.) танков Т-34 по чертежам опытного образца.

Мною дано разрешение заводам Мариупольскому (по броне) и № 183 на изготовление еще 10 танков Т-34 по чертежам опытного образца, дабы тщательней отработать технологию производства к серийному выпуску.

Отчет Комиссии по войсковым испытаниям и мои решения прошу утвердить».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1181. Л. 85] (18-76).

Авиапромышленность:

16 мая 1940 г. С.К.Тимошенко в своем письме № 10057 на имя заместителя Председателя Совета Народных комиссаров СССР и председателя Комитета обороны при СНК маршала К.Е.Ворошилова по поводу войсковой серии БШ-2 писал следующее:

«Технический Совет при НИИ ГУАС Красной Армии рассмотрев результаты испытаний самолета БШ-2 АМ-35 конструктора т. Ильюшина, вынес заключение о постройке 65 самолетов БШ-2 АМ-35 для вооружения одного штурмового авиаполка. При испытаниях самолета БШ-2 АМ-35 выявлены серьезные летно-техничес-кие недостатки самолета, из которых основными являются:

1) Заниженная скорость (у земли - 350 км/час, на границе высотности - 422 км/час).

2) Недостаточная дальность полета (618 к. ).

3) Неудовлетворительный обзор вперед для летчика и штурмана.

4) Недостаточная продольная устойчивость самолета.

5) Недостаточная маневренность и управляемость вследствие большого веса.

6) Недоведенность мотора АМ-35.

7) Недоведенность неподвижных (крыльевых) стрелковых установок.

Считаю, что строить 65 самолетов БШ-2 АМ-35 до устранения указанных недостатков нецелесообразно, а достаточно построить лишь опытную серию для войсковых испытаний в количестве 10-15 самолетов, на которых устран итьу казанные дефекты и выявить окончательную боевую пригодность самолета БШ-2 АМ-35.

При этом докладываю, что в настоящее время находится в производстве опытный самолет БШ-М-71 аналогичного класса конструктора Сухого (Постановлением КО №107 от 4 марта 1940 г. П.О.Сухому поручалась постройка одноместного бронированного штурмовика с мотором М-71), расчетные данные которого выше, чем у самолета БШ-2, а именно:

Скорость у земли -510 км/час.

Дальность нормальная - 800 клм.

-»- при перегрузке - 1200 клм. Вооружение стрелковое - 4 пулемета 7,62 мм.

-»- бомбардировочн. - 120-200 кг.

Первый экземпляр должен быть предъявлен на госиспытания 15 ноября 1940 года.

Прошу Вашего решения» (9649).

16 мая 1940 г. нарком обороны маршал С.К.Тимошенко в своем письме № 10057 на имя заместителя Председателя Совета Народных комиссаров СССР и председателя КО при СНК маршала К.Е.Ворошилова по поводу войсковой серии БШ-2 писал следующее:

"Технический Совет при НИИ ГУАС Красной Армии, рассмотрев результаты испытаний самолета БШ-2 АМ-35 конструктора т. Ильюшина, вынес заключение о постройке 65 самолетов БШ-2 АМ-35 для вооружения одного штурмового авиаполка. При испытаниях самолета БШ-2 АМ-35 выявлены серьезные летно-технические недостатки самолета... Считаю, что строить 65 самолетов БШ-2 АМ-35... нецелесообразно, а достаточно построить лишь опытную серию для войсковых испытаний в количестве 10-15 самолетов, на которых устранить...дефекты и выявить окончательную боевую пригодность самолета БШ-2 АМ-35. При этом докладываю, что в настоящее время находится в производстве опытный самолет БШ-М-71 аналогичного класса конструктора Сухого (Постановлением КО Л/о 107 от 04.03.40 г. П. О. Сухому поручалась постройка одноместного бронированного штурмовика с мотором М-71 - авт.), расчетные данные которого выше, чем у самолета БШ-2... Первый экземпляр должен быть предъявлен на гос. испытания 15 ноября 1940 года. Прошу Вашего решения" (6467).

16 мая 1940 нарком обороны маршал С.К.Тимошенко в своем письме на имя заместителя председателя Совета Народных комиссаров СССР и председателя Комитета Обороны маршала Ворошилова по поводу войсковой серии БШ-2 писал следующее:«Технический Совет при НИИ ГУАС Красной Армии, рассмотрев результаты испытаний самолета БШ-2 АМ-35 конструктора т. Ильюшина, вынес заключение о постройке 65 самолетов БШ-2 АМ-35 для вооружения одного штурмового авиаполка. При испытаниях самолета БШ-2 АМ-35 выявлены серьезные летно-технические недостатки самолета, из которых основными являются:

1. Заниженная скорость (у земли - 350 км/час, на границе высотности - 422 км/час).

2. Недостаточная дальность полета (618 к.).

3. Неудовлетворительный обзор вперед для летчика и штурмана.

4. Недостаточная продольная устойчивость самолета.

5. Недостаточная маневренность и управляемость вследствие большого веса.

6. Недоведенность мотора АМ-35.

7. Недоведенность неподвижных (крыльевых) стрелковых установок.

Считаю, что строить 65 самолетов БШ-2 АМ-35 до устранения указанных недостатков нецелесообразно, а достаточно построить лишь опытную серию для войсковых испытаний в количестве 10-15 самолетов, на которых устранить указанные дефекты и выявить окончательную боевую пригодность самолета БШ-2 АМ-35.

При этом докладываю, что в настоящее время находится в производстве опытный самолет БШ-М-71 аналогичного класса конструктора т. Сухого, расчетные данные которого выше, чем у самолета БШ-2, а именно:

Скорость у земли -510 км/час.

Дальность нормальная - 800 клм.

-//- при перегрузке -1200 клм.

Вооружение стрелковое - 4 пулемета 7,62 мм

-//- бомбардировочн. -120-200 кг.

Первый экземпляр самолета должен быть предъявлен на госиспытания 15 ноября 1940 г.

Прошу Вашего решения» (19087).

16 мая 1940 в докладной записке от председателю Комитета обороны маршалу Ворошилову Тимошенко писал: "Технический Совет при НИИ ГУАС Красной Армии, рассмотрев результаты испытаний самолета БШ-2 АМ-35 конструктора т. Ильюшина, вынес заключение о постройке 65 самолетов БШ-2 АМ-35 для вооружения одного штурмового авиаполка. При испытаниях самолета БШ-2 АМ-35 выявлены серьезные летно-технические недостатки самолета, из которых основными являются:

1) Заниженная скорость (у земли - 350 км/час, на границе высотности - 422 км/час).

2) Недостаточная дальность полета (618 км).

3) Неудовлетворительный обзор вперед для летчика и штурмана.

4) Недостаточная продольная устойчивость самолета.

5) Недостаточная маневренность и управляемость вследствие большого веса.

6) Недоведенность мотора АМ-35.

7) Недоведенность неподвижных (крыльевых) стрелковых установок.

Считаю, что строить 65 самолетов БШ-2 АМ-35 до устранения указанных недостатков нецелесообразно, а достаточно построить лишь опытную серию для войсковых испытаний в количестве 10-15 самолетов, на которых устранить указанные дефекты и выявить окончательную боевую пригодность самолета БШ-2 АМ-35... Прошу Вашего решения" (12020).

16 мая 1940 года Тимошенко писал письмо N 16457с Ворошилову.

Технический Совет при НИИ ГУАС рассмотрев отчет по гос. испытаниям самолета ББ-1 с мотором М-88 конструкции Сухого вынес заключение:

1. Необходимый для вооружения ВВС самолет ББ-1 с мотором М-88 из-за недоведенности винтомоторной группы не может быть допущен для нормальной эксплуатации в строевых частях ВВС.

2. Медленная работа по внедрению самолета ББ-1 в строевые части ВВС из-за недоведенности винтомоторной группы может привести к устареванию самолета в процессе его производства и доводки.

По состоянию на 15-е мая 1940 г. заводами НКАП всего изготовлено:

| Самолетов ББ-1 с | М-87Б - 5 |
| --- | --- |
|  | М-88 - 15 |
|  | находится в сборке - 7 |

Основными дефектами самолета ББ-1 с М-88 являются:

1. Ненадежность мотора М-88.

2. Неотработанность винтомоторной группы по температурным режимам.

3. Установка более мощного мотора М-88 вместо мотора М-87 себя не оправдала, максимальные скорости самолета остались без изменения (468 км/час), а расходы горючего увеличились до 35%.

Считаю необходимым:

1. До полной доведенности винтомоторной группы с мотором М-88, выпуск самолетов ББ-1 производить с мотором М-87.

Самолет ББ-1 с мотором М-87 прошел удовлетворительно гос. испытания в НИИ ГУАС в апреле 1939 г.

2. Обязать НКАП к 1 июля 1940 г.:

а) Довести мотор М-88 до надежного в эксплуатации состояния со сроком службы не менее 100 часов.

б) Довести винтомоторную группу самолета ББ-1 с М-88 по температурным режимам.

в) Довести скорости самолета ББ-1 с М-88 до расчетных (500 км/час) (3444,7-8).

16 мая 1940 Зам. наркома Хруничев писал Нач. ГУАС Алексееву письмо N 2993 (1305,253).

"На заводе 126 не сдаются готовые самолеты ДБ-3, т.к. военпред отказывается принимать их без новых турельных установок МВ-2 и МВ-3, РПК Чайка и хвостовой огневой защиты.

Учитывая, что согласно договорных обязательств завод 126 должен был сдать в 1 кв. 50 самолетов по старым условиям, со старыми турелями и компасом, а сдал лишь 18, при наличии значительного задела, а также считаясь с тем, что новые турели МВ-2 и МВ-3 с полукомпас Чайка стали выпускаться лишь с апреля 1940 и отправленные количества еще не поступили на завод 126, прошу Вашего телеграфного распоряжения военпреду завода 126 принять еще 40 самолетов ДБ-3 по условиям приемки первых 18 шт. в 1 кв. 1940 (1305,253).

16 мая 1940 года Начальник НИИ ГУАС дивинженер Филин и Военком НИИ ГУАС полковой комиссар Холопцев утвердили Отчет по сравнительным испытаниям двух самолетов ББ-22 с 2М-103 №№ 1003 и 1033

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 3 ранга Холопов

Летчики-испытатели капитаны Шеварев и Сыроегин

Цель испытаний

Снять сравнительные характеристики самолетов с удлиненными и расширенными воздушными каналами для водо- и маслорадиаторов.

Выявить разницу в температурных режимах винтомоторных групп этих же самолетов.

Выводы

Установка на самолет 1033 дополнительного маслорадиатора 8 дюймов не улучшила, а ухудшила работу системы и не вызывается необходимостью (4532).

16 мая 1940 года Начальник ГУАС комдив Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев утвердили Тактико-технические требования к самолету пикирующему бомбардировщику «ФБ» с двумя моторами (6622).

Часть I

Строящая организация – завод № 156

Назначение самолета

1.	Самолет «ФБ» предназначается для бомбардирования с больших и средних высот с пикирующего полета:

1.1.	Особо важных военных и промышленных сооружений.

1.2.	Ж/д путей и сооружений.

1.3.	Стоянок самолетов на земле.

1.4.	Военных кораблей всех классов и типов.

1.5.	Портовых сооружений и баз флота.

1.6.	Живой силы противника в местах ее скопления.

Основные тактические требования

Самолет «ФБ» должен обладать способностью длительного пикирования с больших высот на самых больших, доступных в настоящее время скоростях.

Самолет «ФБ» должен обладать грузоподъемностью, обеспечивающей возможность его снаряжения разнообразными калибрами и типами бомб: от тяжелых, большого пробивного действия и большой разрушающей силы для поражения особо прочных объектов до малых и очень малых весов – для массового поражения авиации на земле и живой силы.

Самолет «ФБ» должен обладать дальностью действия, обеспечивающей достижение целей, находящихся во фронтовой зоне и в ее тылу, с достаточной для их поражения бомбовой нагрузкой.

Самолет «ФБ» должен обладать мощной огневой защитой, обеспечивающей полную боевую независимость при проведении бомбардировочных операций.

Самолет «ФБ» должен обладать системой броневой защиты, предохраняющей весь экипаж от поражения при стрельбе противника из пулеметов с хвоста самолета «ФБ».

Самолет «ФБ» должен давать возможность использования его как нормального бомбардировщика для обычного бомбардирования с горизонтального полета.

Должно быть обеспечено действие на различных высотах до практического потолка включительно, как днем, так и ночью и в сложных метеорологических условиях.

Самолет должен иметь отличный обзор для летчика в передней полусфере, особенно в ее нижней части, обеспечивающий выход на цель, определение начала пикирования и прицеливания для бомбометания. Обеспечение обзора летчику поверх капота вперед-вниз.

Обзор у штурмана должен обеспечивать удобство выполнения общей и длительной ориентировки, вывод на цель для бомбометания с пикирования и выполнения бомбометания с горизонтального полета.

Помимо телефонной связи должна быть обеспечена зрительная связь летчика со штурманом.

Наводка на цель, прицеливание и сбрасывание бомб на пикирующем полете осуществляется летчиком, на горизонтальном полете – штурманом.

Должна быть обеспечена возможность наблюдения за положением бомб в полете хотя бы одним из лиц экипажа.

Обеспечение высокой живучести самолета в условиях боевых: частичное бронирование экипажа, установка протектированных масляных и бензиновых баков с заполнением последних их нейтральным газом, установка антиобледенителей.

Обеспечение удобства входа в кабины самолета и покидание их в аварийном случае, а также в случае посадки самолета при убранном шасси.

Летно-тактические данные самолета

Самолет ФБ должен обладать следующими летными характеристиками:

|  | С реактивн. выхлопами ОТБ | С турбокомпрес. ТК-2 | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная горизонтальная скорость на высоте 4000 м 7000 м 12000 м | 550-590 630-670 - | - 600-650 700-740 | км/час |
| Крейсерская скорость | 400-500 | 450-550 | км/час |
| Посадочная скорость | 125 | 125 | км/час |
| Потолок | 11000-12000 | 13000-14000 | м |
| Время подъема на высоту 5000 м | 4,5-6 | 4,5-6 | мин. |
| Дальность нормальная при бомбовой нагрузке 1000 кг на скорости 0,9 Vmax | 1000 | 1000 | км |
| Дальность максимальная при бомбовой нагрузке 1000 кг | 2500 | 2500 | км |
| Емкость баков предусматривает максимальная дальность для отдельных стратегических рейсов при бомбовой нагрузке 1000 кг | 3200 | 3200 | км |
| Бомбовая нагрузка нормальная | 1000 | 1000 | кг |
| Бомбовая нагрузка максимальная | 2000 | 2000 | кг |
| Максимальная скорость при пикировании | 900 | 900 | км/час |
| Продолжительность полета на боевом курсе на максимальной скорости пикирования | 7-12 | 7-12 | сек. |

Экипаж самолета

Летчик; штурман, он же стрелок из верхней огневой точки; радист он же стрелок из нижней огневой точки.

Броневая защита экипажа

Экипаж самолета должен быть защищен броней от возможного поражения сзади.

Броня рассчитывается на защиту от бронебойных пуль калибра 7,62 мм с дистанции 100 м.

Для защиты стрелка из верхней задней установки ОТБ НКВД изготовляется специальная экспериментальная пулеметная установка с броневым щитом из прозрачной брони.

Схема броневой защиты экипажа самолета и толщины брони уточняется при предъявлении макета самолета.

Вооружение самолета

Бомбардировочное вооружение

Бомбардировочное вооружение самолета «ФБ» должно допускать следующие варианты бомбовой нагрузки:

| Типы и калибры бомб | Нормальная нагрузка |  |  | Максимальная нагрузка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В бомб. Отсеке | Всего |  | В бомб отсеке. | Под крыл. | Всего |  |
|  |  | кол-во | вес | кол-во | кол-во | кол-во | вес |
| Фугасные бомбы «ФАБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАБ-1000 | 1 | 1 | 1000 | - | 2 | 2 | 2000 |
| ФАБ-500 | 1 | 1 | 500 | 1 | 2 | 3 | 1500 |
| ФАБ-250 | 4 | 4 | 1000 | 4 | 2 | 6 | 1500 |
| ФАБ-100 | 9 | 9 | 900 | 9 | - | 9 | 900 |
| Существующие бронебойные бомбы «БРАБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| БРАБ-1000 | 1 | 1 | 2000 | - | 2 | 2 | 2000 |
| БРАБ-500 | 1 | 1 | 500 | 1 | 2 | 3 | 1500 |
| БРАБ-220 | 4 | 4 | 880 | 4 | 2 | 6 | 1320 |
| Существующие осколочные бомбы «АО» |  |  |  |  |  |  |  |
| АО-10 | 102 | 102 | 1020 | 102 | - | 102 | 1020 |
| АО-2,5 | 381 | 381 | 952.5 | 508 | - | 508 | 1270 |
| Существующие бронебойные бомбы с дополнительной скоростью «БРАБ-ДС» |  |  |  |  |  |  |  |
| БРАБ-ДС-800 | 1 | 1 | 800 | - | 2 | 2 | 1600 |
| БРАБ-ДС-500 | 1 | 1 | 500 | 1 | 2 | 3 | 1500 |
| БРАБ-ДС-200 | 2 | 2 | 400 | 4 | 2 | 4 | 800 |

2. Стрелковое вооружение

Самолет должен быть оборудован тремя огневыми точками:

- для обороны в передней полусфере;

- для обороны в верхней части задней полусферы;

- для обороны в нижней части задней полусферы.

Вооружение огневых точек самолета должно быть следующим:

- Передняя огневая точка.

а) 4 пулемета Шкас калибра 7,62 мм с запасом патрон 750-1000 шт. на каждый пулемет, установленные в носу фюзеляжа, два из указанных пулеметов должны быть легкосъемными.

б) Две пушки калибра 23 мм с запасом снарядов по 100 шт. на каждую пушку, установленные в центроплане самолета на плоскости ометаемой винтами. Пушки должны быть легкосъемными.

- Задняя верхняя огневая точка – 1 пулемет Шкас с емкостью патронного ящика на 1000 шт. патронов.

- Задняя нижняя огневая точка – 1 пулемет Шкас с емкостью патронного ящика на 500-750 шт. патронов.

- Самолет должен предоставлять возможность установки в задней верхней огневой точке 12,7 мм крупнокалиберный пулемет Березина с запасом патрон 400 шт. (6622).

16 мая 1940 Алексеев и Князев утверждили ТТТ к ФБ (Ту-2) (ч. 1).

Экипаж - 3 чел.

Макетная комиссия состоялась 21 апреля 1940

РПК-2, авиагоризонт, АГП, гирополукомпас ГМШ-3, РСБ-бис, СПУ-3

Пикирование до 90 гр.

С-т предназначен для бомбометания с больших и средних высот с пикирования

Макс. скорость 550-590 км/час, посадочная - 125

Потолок 11000-12000 м

Дальность 1000/3500 км с 1000 кг бомб

Бомбовая нагрузка 1000/2000

Разбег - 200-300 м, пробег - 300 м (728).

16 мая 1940 г. были сформулированы тактико-технические требования к самолету ФБ (фронтовой бомбардировщик). При этом требования по нормальной и максимальной бомбовой нагрузке были снижены (соответственно 1000 и 2000 кг). Кроме того, снято требование о размещении внутри бомбоотсека бомбы калибра 1000 кг, нормальная дальность полета установлена равной 1000 км (вместо 1500 км), а максимальная - 2000 км (вместо 4000 км). Такова оказалась цена отказа от «четырехмоторности». По предложению группы А.Н.Туполева проектировались два варианта самолета ФБ: первый - с реактивными выхлопными патрубками, а второй - с турбокомпрессорами. Максимальная скорость полета первого варианта машины на высоте 7000 м по расчетам составляла 630-670 км/ч, его практический потолок - 11.000-12.000 м. В варианте с турбокомпрессорами максимальная скорость полета на высоте 12.000 м ожидалась на уровне 700-740 км/ч, а практический потолок - 13.000-14.000 м. Оборонительное вооружение должно было включать: впереди в носу четыре пулемета ШКАС, либо два пулемета ШКАС в носу и две пушки калибра 23 мм в центроплане, на верхней и нижней оборонительных турелях - по одному подвижному пулемету ШКАС. Примерно при таких же тактико-технических требованиях была задана разработка самолета ПБ 2М-120 (также без гер-мокабин и турбокомпрессоров) конструкторскому коллективу И.Ф. Незваля на заводе №22 (4536).

16 мая 1940 г. задним числом утвердили Тактико-технические требования к ФБ А.Н.Т. (Ту-2). В них были приняты далеко не все положения протокола совещания 1 февраля. Предусматривалась постройка трех опытных образцов, причем всех - с М-120. Два первых комплектовались М-120 с реактивными патрубками, третий - М-120ТК с турбонад- дувом. В состав оборонительного вооружения входили один пулемет ШКАС для защиты от атаки сзади- сверху и второй - в люковой установке снизу. Почему Ультра-ШКАС заменили на менее скорострельные пулеметы ШКАС? Первые просто не смогли довести до требуемого уровня надежности и поэтому сняли с серийного производства; на вооружение их так и не приняли (11988).

16 мая в 1940 году начальник ГУАС КА комдив Алексеев подписал "Тактико-технические требования к пикирующему бомбардировщику «ФБ» («103») , «АНТ-58» с двумя моторами" (14893).

16 мая 1940 г. задним числом утвердили Тактико-технические требования к ФБ. В них были приняты далеко не все положения протокола совещания 1 февраля. Предусматривалась постройка трех опытных образцов, причем всех - с М-120. Два первых комплектовались М-120 с реактивными патрубками, третий - М-120ТК с турбонаддувом. В состав оборонительного вооружения входили один пулемет ШКАС для защиты от атаки сзади-сверху и второй - в люковой установке снизу. Почему Ультра-ШКАС заменили на менее скорострельные пулеметы ШКАС? Первые просто не смогли довести до требуемого уровня надежности и поэтому сняли с серийного производства; на вооружение их так и не приняли (21061).

16 мая 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 085

О производстве облета самолета «100» 2М-105 с 2ТК (6891, 161).

С 16 мая по 25 июня 1940 года проходили испытаниям самолета СБ 2М-103А № 1/286 эталона первого полугодия 1940 года

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 3 ранга Мальцев

Вед. летчик майор Стадник

Общая продолжительность испытаний 41 день

Летные испытания 11 дней

Проведено полетов – 49

Часов налета – 24 час. 35 мин.

Цель испытания

Определить летные данные самолета.

Проверить работу винто-моторной группы, оборудования и вооружения.

Самолет СБ 2М-103А № 1/286 с винтами ВИШ-22 представлен на основании заключения НИИ ВВС по испытаниям эталона самолета СБ первой половины 1940 года № 1/257. Самолет представлен 15 мая 1940 года вместо указанного в заключении срока – 25 апреля 1940 года. Все требования к эталону самолета СБ первой половины 1940 года не выполненные на самолете № 1/257 на данном самолете № 1/286 выполнены.

Заключение

Предъявленный самолет СБ 2М103А № 1/286 эталоном служить не может из-за большого количества дефектов и недоделок в произведенных изменениях на самолете (4477).

16 мая 1940 завод 22 представил соображения о самолете СБ-РК в серийном выпуске (1165).

16 мая в 1940 году завершились (с 11 мая) госиспытания в НИИ ВВС КА самолета «СБ-РК» N2/281. Ведущим инженером по испытаниям был военинженер 2-го ранга Ефимов, ведущим летчиком - полковник А.И.Кабанов. Было совершено 10 полетов с общим налетом 7 часов 25 минут. Облет самолета выполнили капитан Хрипков, майор П.М.Стефановский, капитан А.К.Долгов, бригадный инженер Щербаков и майор Соколов (14893).

16 мая 1940 Дир. завода 22 Окулов и ГК А.А.А. писали письмо N 5288с:

"Вы дали указание нашему заводу смонтировать на 10 самолетах СБ ТК-2 изготовления завода 26. Во исполнение этого завод 22 выполнил на одной из машин СБ точную макетную установку ТК-2, которая позволяет сделать следующее заключение:

а) установка ТК завода 26 на правом моторе получается удовлетворительной

б) установка ТК-2 на левом моторе получается неудовлетворительной, т.к. улитка ТК не позволяет сделать установку ТК симметричной и в силу этого холодные трубы налезают одна на другую...

Макетная установка ТК-2 была дважды предъявлена комиссии из представителей ГУАС КА, НИИ ВВС, завода 22 и завода 26 и протоколами от 25 апреля и 27 апреля она признала установку ТК на левом моторе неудовлетворительной и для серии неприемлемой (кроме пред. завода 26)...(1165).

16 мая 1940 года N 1940 года c письмом N 5317с А.А.К. направил Соображения о самолете СБ-РК в серийном выпуске:

Опытный отдел завода N 22 подготовляет машину СБ-РК для серийного производства в следующем виде:

1. Отъемные части крыла уменьшенной площади (на 7,7 кв. м) по типу самолета "ММН". В обоих крыльях монтируются водорадиаторы трубчато-ребристого типа в специальных тоннелях с жалюзи на выходе для регулировки температур (см. прилагаемый чертеж).

2. Тормозные щитки на ц-не и отъемах увеличенной площади (по "ММН").

3. Вертикальное оперение несколько уменьшено по высоте (по "ММН").

4. Штурманская кабина (тоже по типу самолета ММН) значительно расширенная по габаритам и заостренная впереди со вторым управлением и улучшенной связью с летчиком. (Описание передней стрелковой точки на этой кабине см. ниже).

5. Ввиду переноса радиатора в крыло самолета, винтомоторная группа делается значительно более суженная и обтекаемой по сравнению с серийной машиной "Н".

Капоты сделаны легкосъемными на замках Ферри и обеспечивают полный доступ ко всем частям мотора.

Всасывающий патрубок направлен вниз.

Выхлопные коллектора упрощенной конструкции и более обтекаемой формы.

Моторама сварной конструкции легче по весу и тоже более простая в производстве.

Механизм управления наружной подвеской по принципу работы ничем не отличается от существующего механизма за исключением того, что на нем не будет переключателя с бомб на химию и обратно. такое переключение в этом механизме осуществляется автоматически.

Замок "актив-пассив" составляет одно целое с механизмом управления наружной подвеской.

Несмотря на изменение наружного держателя, вся система управления сбрасывания бомб, как электрическая так и механическая, остается без изменения.

Подъем груза на наружный держатель осуществляется с помощью лебедки, укрепленного также как и на существующих серийных машинах на вилке шасси.

9. В связи с изменением штурманской кабины (см. пункт 4), носовая установка будет иметь один пулемет, установленный на яблоке с конусным обстрелом по типу машины ДБ-3. для данной установки используются детали яблока и стабилизированного прицела, идущие в настоящее время в серийном производстве на заводе N 32. Запас патронов 500-600 штук угол обстрела тот же, что и на ДБ-3.

10. Учитывая, что существующий фонарь на МВ-3 задней стрелковой точки очень резко выделяется из габаритов самолета и тем самым отрицательно влияет на скорость машины для самолета СБ-РК на ту же турель МВ-3 сконструирован новый фонарь, складывающийся в полете, как это показано на прилагаемом чертеже. Этот фонарь даже и в боевом положении будет более аэродинамичен чем фонарь МВ-3.

Изменение фонаря не потребует изменения самой турели МВ-3 за исключением следующих деталей:

а) Патрубок входа ленты в головку питания пулемета делается новый.

б) Вместо существующего одного патронного ящика на 1000 патронов, делается два ящика общей емкостью 1100-1200 патронов.

11. На самолете СБ-РК устанавливается убирающаяся, откидывающаяся люковая установка МВ-2.

12. радио-полукомпас "Чайка" устанавливается в фюзеляже (центроплан), так как это было выполнено на машине СБ N 8/204.

13. Для улучшения обтекаемости клепку всего самолета крайне желательно вести впотай, что безусловно даст прирост в скорости.

Кроме того для облегчения веса желательно делать рули высоты и поворота с полотняной обшивкой (по изготовленным и испытанным образцам). (Гл. конструктор з-да 22 Архангельский) (1165).

16 мая 1940 г. закончились госиспытания в НИИ ВВС КА самолета СБ-РК № 2/281, которые проходили с с 11 мая. Ведущим инженером по испытаниям был вое-нинженер 2-го ранга Ефимов, ведущим летчиком - полковник А. И. Кабанов. Было совершено 10 полетов с общим налетом 7 часов 25 минут. Облет самолета выполнили капитан Хрипков. майор П. М. Стефановский, капитан А. К. Долгов, бригадный инженер Щербаков и майор Соколов.

К основным изменениям в конструкции самолета СБ-РК, УПОМЯНУТЫМ выше, следует добавить, что в левом крыле помещался сотовый радиатор блочной конструкции (водяной и водо-масляный радиаторы в одном агрегате). В правом крыле - ребристый водо-радиатор и отдельно водомасляный радиатор. Всасывающий патрубок стоял под капотом по типу самолета ММН, но с улучшенной формой канала. Были поставлены новые выхлопные коллектора. новая моторама и новые капоты. Фонарь пилота сделан утопленным в закрытом положении. В связи с установкой радиаторов в крыле уменьшена емкость бензобаков на 340 л (на 250 кг). Благодаря улучшенной аэродинамике машины это практически не сказалось на дальности полетов.

Самолет был предъявлен на госиспытания без турелей МВ-3 и МВ-2 и без наружных балок для подвески бомб. Архангельский представил лишь чертежи их установки на СБ-РК. Клепка впотай выполнялась только по передней кромке крыла. Консоли крыла были неудовлетворительного качества - на поверхности имелись значительные ВЫПУКЛОСТИ, ВОГНУТОСТИ и т.д. При полетном весе 6300 кг были получены следующие летные данные: максимальная скорость у земли 41 1 км/ч. на расчетной высоте 4700 м - 480 км/ч. Время набора высоты 5000 м - 8,55 мин. практический потолок - 10100 м. По сравнению с серийными (СБ 221-й серии) прирост максимальной скорости составил 33 км/ч, а по сравнению с самолетом ММН 2М-105 - 22 км/ч. Это достигалось за счет более удачного размещения радиаторов и более лучшего капотирования моторов. Отмечалось. что у СБ-РК получено снижение веса конструкции на 270 кг, из них за счет крыла - 110 кг, моторамы и капотов -на 87 кг и водорадиаторов - на 70 кг.

В выводах по испытаниям указывалось:

"...Самолет предъявлен в недоведенном виде - без задних стрелковых точек. без замков наружной подвески, с разными радиаторами в консолях с уменьшенным запасом топлива и без системы нейтрального газа. следует добавить - и с плохим качеством изготовления, и поэтому не может рассматриваться как образец для серии.

...Максимальная скорость выше. следует добавить, что основные идеи путей совершенствования СБ подтвердились.

...Полетные качества в основном как у обычных СБ, но по технике пилотирования отличается.

...Температурный режим следует проверить дополнительно.

...Новые моторамы обеспечивают лучшее и более аэродинамичное капотирование моторов, лучший подход к карбюраторам и возможность снятия нижней крышки картера. Однако отмечается недостаточная вибростойкость капота.

...Крыло не проходило статиспытания.

...К 1 июля 1940 г. приступить к изготовлению серии в количестве 15 шт. самолетов СБ-РК.

...Следует представить эталон самолета".

Фонарь пилота отличается тем, что его сдвижная часть в закрытом положении устанавливалась заподлицо с обводами фюзеляжа. Следовательно, устранялась ступенька в 30-45 мм по всему поперечному сечению фонаря. Как следствие, исключалось задувание потока в кабину во время полета. Для сдвигания сдвижной части фонаря использовались рейки, искривленные в двух плоскостях. Благодаря этому фонарь свободно проходил во внутреннюю часть фюзеляжа и легко закрывался и открывался на земле и в воздухе.

Консоли крыла изготовлялись по типу ММН. Поперечное V крыла было увеличено с 6° 20' до 6° 50', а "стрель-чатость" - с 8° 25' до 12° 30'. На правой консоли от разъема до 6-й нервюры в специальном тоннеле был установлен пластинчатый водорадиатор с выходом за вторым лонжероном на верхнюю поверхность крыла. На выходе поставлены жалюзи, которые можно регулировать штурвалом из кабины летчика. На левой консоли - сотовый радиатор в таком же тоннеле, имеющий специальный отсек для охлаждения масла. Два разных радиатора стояли для того, чтобы оценить, какой эффективнее. Охлаждающая поверхность у пластинчатого радиатора была больше.

Капот шасси был таким же, как на серийном самолете СБ, только наружные обводы его были несколько сужены в связи с уменьшением обводов капота мотора.

Капот мотора значительно сужен и имел удобообтекаемую форму. Обшивка капота состояла из 5-ти легкосъем-ных крышек, обеспечивающих хороший подход к мотору.

Моторная рама - новая сварная из хромансилевых труб. Всасывающий патрубок размещался снизу под капотом мотора и имел улучшенную форму внутреннего канала. Кроме того, для уменьшения сопротивления патрубок имел обтекатель.

Известно, что был построен второй экземпляр СБ-РК № 2/282, но на официальные испытания он не предъявлялся (9655).

16 мая 1940 у Б.Кудрина на СПБ N 2/1 в полете отлетело ушко триммера левого руля направления и с трудом сел на ЦА (1365,5).

16 мая 1940 г. летчик Кудрин на СПБ № 2-0 из-за производственного дефекта попал в аварию: отлетело ушко триммера левого руля направления. Кудрин с трудом погасил скорость и произвел посадку на Центральном аэродроме. После этого начальник ГУАС КА в новом письме наркому обороны стал ратовать за запуск в производство самолет «100», прекратив выпуск СПБ. Позже об этом же Смушкевич писал наркому авиапромышленности Шахурину.

Фактически, участь самолета уже была решена, но испытания пока продолжались. 27 мая М.А.Липкин вылетел на СПБ № 3-1. На высоте 2000 м упало давление масла правого двигателя. Выключив его, Липкин пошел на посадку на аэродром завода № 22, заполненный серийной продукцией - бомбардировщиками СБ. Немного недотянув до начала посадочной полосы, Липкин задел стабилизатором винт СБ. Самолет ударился о землю, подпрыгнул, снес шасси и упал. Экипаж остался жив (10667).

16 мая 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 094

Гос. испытания двухмоторного пикирующего бомбардировщика Ю-88 (6891, 184).

16 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 был выполнен полет на километраж и снятие скоростей по высотам (16 по счету) (2988).

16 мая 1940 г. после доработки радиаторов на И-200-1 слетали нормально, причем и на дальность, и на скорость по высотам. Но 17-го снова произошло ЧП - на показе высшего пилотажа из-за неудачной конструкции поплавка карбюратора К-35 остановился мотор (21686).

16 мая 1940 года было подписано постановление № 206сс «Об организации серийного производства самолета И-26 конструкции Яковлева на заводе № 301». «Триумвират» был вынужден искать союзников на стороне, и вскоре действительно нашли, причем, в буквальном смысле на той стороне, точнее – на другом конце Ленинградского шоссе, на которое выходили окна заводоуправления 301-го завода. Руководство ленинградского авиазавода № 23, к слову, не менее пригодного к производству яковлевского истребителя, с пониманием отнеслось к предложению организации серийного производства И-301 на их предприятии. Члены «триумвирата» обратились в ГУАС КА и, видимо, с учетом письма А.И. Шахурина, нашли там понимание (23183).

16 мая 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 206сс "Об организации серийного производства самолета И-26 конструкции тов. Яковлева на заводе № 301"

"В целях организации серийного производства самолета И-26 конструкции т. Яковлева, Комитет Обороны при СНК Союза ССР постановляет:

1.Обязать НКАП т. Шахурина А.И. и директора завода № 301 тов. Эскина обеспечить подготовку завода для серийного производства самолета И-26, обеспечив выпуск их в количествах :

в 1940 году - 100 штук

в 1941 году - 800 штук.

2.Для обеспечения выполнения установленной программы, обязать:

а) Экономсовет при СНК СССР выделить дополнительно сверх фондов НКАП в 1940 году 150 штук металлорежущих станков по спесификации НКАП, из коих: в третьем квартале 80 станков и в четвертом квартале 70 станков.

б) Наркомфин СССР тов. Зверева выделить заводу № 301 из резервного фонда СНК СССР дополнительно 9,0 млн. рублей на приобретение оборудования и окончание строительства сборочного корпуса, кузницы, ангара, стандартных домов и других об"ектов, а также для постановки серийного производства 4,0 млн. рублей.

в) Госплан СССР выделить фонды на строительные материалы, сантехническое оборудование и электроматериалы по спесификациям и срокам НКАП.

г) НКЛес СССР выделить заводу № 301 в 1940 году пять стандартных домов, в 1941 году пятнадцать стандартных домов.

д) Мосоолисполком произнести прирезку земельного участка заводу № 301 от территории ЦНИИМОД и НКЛеса СССР (30 метров но ширине и 250 метров по длине) для устройства дороги для транспортировки самолетов на аэродром, в соответствии с планировкой завода № 301, а также отвести участок для строительства 15 стандартных домов.

е) Коммунальный банк СССР выделить заводу № 301 ссуду в размере 500 тыс. рублей на индивидуальное жилстроительство для рабочих и ИТР завода, из них в 1940 году 200 тысяч рублей и в 1941 году 300 тысяч рублей.

ж) НКЧермет обеспечить изготовление в третьем квартале 1940 года на заводе "Электросталь” штамповок для завода 301 по спесификации НКАП.

з) Наркомфин СССР тов. Зверева выделить из резервного фонда СНК СССР НКАП под отчет в распоряжение Народного Комиссара для премирования рабочих, ИТР за освоение производства и выполнение программы по выпуску самолетов И-26 в 1940 году - 3,0 млн. рублей" (21903).

16 мая 1940 года вышло постановление № 206сс КО Об организации серийного производства самолета И-26 конструкции Яковлева на заводе № 301

В целях организации серийного производства самолета И-26 конструкции Яковлева, КО постановляет:

Обязать Наркомавиапром Шахурина А.И. и директора завода № 301 Эскина обеспечить подготовку завода для серийного производства самолета И-26, обеспечив выпуск их в количествах:

в 1940 году – 100 штук

в 1941 году – 800 штук (7595, 77-78).

2. Для обеспечения выполнения установленной программы обязать:

а) Норкомфин СССР т. Зверева выделить заводу № 301 из резервного фонда СНК СССР дополнительно 9 млн. руб. На приобретение оборудования и окончания строительства сборочного корпуса, кузницв, ангара, стандартных домов и других объектов, а также для постановки серийного производства 4 млн. руб.

б) Госплан СССР выделить фонды на строительные материалы, сантехническое оборудование и электроматериалы по спецификации и срокам Наркомавиапрома.

в) Наркомлес СССР выделить заводу № 301 в 1940 г. 5 стандартных домов, а в 1941 - 15 стандартных домов.

г) Мособлисполком произвести прирезку земельного участка заводу № 301 от территории ЦНИИМОДа НКЛеса СССР (30 метров по ширине и 250 метров по длине) для устройства дороги для транспортировки самолетов на аэродром, в соответствии с планировкой завода № 301, а также отвести участок для строительства 15 стандартных домов.

д) Коммунальный банк СССР выделить заводу № 301 ссуду в размере 500 тыс. руб. На индивидуальное жилстроительство для рабочих и ИТР, из них в 1940 г. 200 тыс. и в 1941 300 тыс.

е) Наркомчермет обеспечить изготовление в Ш кв.1940 г.на эаводе “Электросталь" штамповод для завода № 301 по спецификации Наркомавиапрома.

ж) Наркомфин СССР т. ЗВЕРЕВУ выделить из резервного фонда СНК СССР Наркомавиапрому под отчет в распоряжение Народного Комиссара для премирования рабочих, ИТР за освоение производства в выполнение программы по выпуску самолетов И-26 в 1940 г. -3,0 млн. рублей.

3. Экономсовету при СНК Союза ССР выделить дополнительно сверх фондов Наркомавиапрома в 1940 г. 150 штук металлорежущих станков по спецификации Наркомавиапрома, из коих в Ш квартале 80 станков и в 1У квартале - 70 станков (10395).

16 мая 1940 вышло постановление КО N 206 "Об организации серийного выпуска самолета И-26 конструкции А.С.Я." КО постановило:

1. Обязать НКАП А.И.Ш. и директора завода 301 Эскина обеспечить подготовку завода для серийного производства самолета И-26, обеспечив выпуск их в количестве:

| а) 1940 | 100 |
| --- | --- |
| б) 1941 | 800. Ворошилов, Сафонов (1295,18). |

16 мая 1940 постановлением Правительства Як-1 был запущен в массовое производство на 301 заводе в Москве (65,45).

16 мая 1940 после доработки радиаторов на И-200 слетали нормально, причем и на дальность, и на скорость по высотам. Но 17-го снова ЧП - на показе высшего пилотажа из-за неудачной конструкции поплавка карбюратора К-35 остановился мотор. При вынужденной посадке произошла незначительная авария, и на ремонт потеряли 3 дня. Тем не менее, 1 мая И-26, И-301 и И-200 красиво пронеслись над Красной площадью в строю воздушного парада (11938).

16 мая 1940 года закончились специальные испытаниях по снятию летных характеристик на самолете И-16 М-62, переделанного с типа «10» на тип «18» по технологии завода № 21 (с убирающимися шасси), которые проходили с 26 апреля 1940

Отв. исполнители:

Вед. инженер в\инженер 2 ранга Кочетков

Цель испытаний

снятие летных характеристик самолета И-16 с мотором М-62 с убирающимися шасси на колесах и В.Ф.Ш.

Проверка температурного режима мотора в летних условиях.

За время специспытаний проведено 23 полета с налетом 10 час. 30 мин.

Заключение

Специспытания самолета И-16 М-62 подтверждают целесообразность переделки самолета И-16 с типа “10” на тип “18” при условии устранения всех дефектов, выявленных при гос. испытаниях данного самолета на лыжах.

Дневник испытаний

Испытания начаты 26 апреля 1940 года

| 26 апреля 1940 года | Произведено 4 полета на проверку работы приборов в воздухе и проверку уборки шасси |
| --- | --- |
| 28 апреля 1940 года | Произведено два полета на определение границ высотности мотора и определение наивыгоднейшей точки переключения скоростей |
| 30 апреля 1940 года | Проведен один полет на определение границ высотности мотора |
| 8 мая 1940 года | Произведено 2 полета на скороподъемность и десять полетов на замер взлетно-посадочных свойств |
| 10 мая 1940 года | Произведено 2 полета на маневренность |
| 11 мая 1940 года | Произведен один полет на скороподъемность |
| 13 мая 1940 года | Произведено 2 полета на скороподъемность до Н=5000 м |
| 14 мая 1940 года | Произведен один полет на километраж и один полет на сопровождение самолета И-16 М-63 и засечка фигур |
| 16 мая 1940 года | Скороподъемность до потолка |

(4431).

16 мая 1940 года Решением Правительства за № 206сс программа завода № 301 на 1941 год была установлена в количестве 800 самолетов. Для обеспечения программы потребовалось значительно увеличить мощность завода, что частично и было сделано в течение 1940 года (9321).

16 мая 1940 г. Павел Осипович обратился в НКАП с просьбой заказать для опытного отдела 135-го завода два двигателя М-90 с удлинением вала мотора на 350-400 мм. В письме начальнику 11-го ГУ Шишкину Сухой докладывал по этому поводу: «Необходимое удлинение 300-400 мм должно обеспечить возможность установки капота сильно вытянутого вперед. Обычный капот на мотор с нормальным носком не может быть применен на самолете со скоростью 650-700 км/час, так как местные сверхзвуковые скорости приводят к увеличению лобовых сопротивлений в несколько раз» (6406).

16 мая 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине был выполнен тренировочный полет с грузом продолжительностью 0:37 (2923).

16 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 117сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

Аист О.К.А.

Ведется разработка рабочих чертежей. Запросил у НКАП (Шишкина) более точных сведений к 25 мая 1940 (10395,50).

16 мая 1940 Ст. Контролер КО А.Солдатов писал письмо № 486сс ЦК ВКП(б) т. ЛИСТКОВУ:

Направляю Вам два экземпляра замечаний по докладной записке т. Алекскква о о состоянии и работе ГКАС КА. (10493,139).

ЗАМЕЧАНИЯ по ДОКЛАДУ тов. АЛЕКСЕЕВА О РАБОТЕ И СОСТОЯНИИ ГУАС КА.

1. Отсутствует положение о правах и обязанностях ГУАС КА, на сегодня нет точного разграничения обязанностей между ГУАС'ом и ГУВВС'ом; часто ГУВВС вмешивается без необходимой надобности в дела ГУАС и этим мешает делу.

Например: 1) Средства механизация аэродромной службы были заказаны ГУВВС помимо ГУАС и оформлены решением КО № 90. Необходимости в этом не было.т.к. ГУАС более тщательно готовил этот вопрос.

2) Распоряжением Нач-ка Штаба ВВС КА за № 486173сс от 25.4.40 г. ремонтные мастерские авиаполков и бригад подчинены н-ку тыла ВВС округа, который ГУАС'у че подчинен. ГУАС же целиком и полностью ведает вопросами ремонта и все ремонтныее базы должны были быть ему подчинены.

3) ГУВВС не ведет испытаний авиационных об'ектов, тем не менее Н-к ГУВВС издал 11.5.40 г. приказ, без согласования с ГУАС, о производстве испытаний радиоприборов.

2. Самолеты, состоящие на вооружении ВВС (истребители И-16;И-153; бомбардировщики: СБ; ДБ-3) по своим скоростям устучаат соответствуощим заграничным самолетам: Мессершмит; Хейнкель; Дорнье-215: Бристоль-Блейхейм от 30 до 60 клм/час.

3. Моторн, состоящие на вооружени ВВС (М-103; М-62; М-63; М-88 и др.) уступают иностранным по своим качественным показателям. Мощность наших лучших моторов не превышает 1100 л.с., тогда как однотипные заграничные мотори (Геркулес. Твин-Хорнет и др.) имеют мощность 1300-1400 л.с.

Литровал мощность наших моторов не превышает 31 л.с./литр, тогда как английский мотор "Деггер-8" имеет 55 л.с/литр.

Срок работы наших авиамоторов не превышает 100-150 часов, в то время, как серийные заграничные моторы работают до первой переборки 300 а более часов.

4. В вооружении самолетов резко отстали по крупнокалиберному оружию. С 1938 г. выпускаются самолеты И-16 с крыльевыми неполноценными пушками 20 мм ДВАК (лучших 20 мм пулек не имеется). В данное время проходит госиспытание пушка в 23 мм.

5. Операция в Финляндии показали, что наши бомбардировщики имеют слабую огневую защиту. Необходимо было перевооружить самолеты СБ и ДЗ-3 на новые пулеметные установки МВ-3 и МВ-2.

Промышленностъ (НКАП) в срок выполнила заказы по МВ-3 и МВ-2, но ГУАС и ГУВВС не смогли своевременно все их установить на самолеты. По имеющимся сведениям, еще не установлено свыше 400 установок.

5. Система снабжения от центра до периферии не организована. ГУАС не занимается на местах учетом, хранением, рацаональным использованием материальной части и не несет за это ответственности.

7. Действующий самолетный парк не обеспечен запасными моторами, по нормам недостает 4000 моторов. Части ВВС жалуются на отсутствие ходовых запчастей.

8. Центральные и окружные склады и авиабазы завалены старыми непригодными изделиями и материалами. Соттся вагонов неходового имущества лежат годами без всякого употребления.

9. Особо отстающим участком работы в системе ГУАС является работа НИИ. Качество испытания и заключений работников НИИ по госиспытаниям самолетов, моторов а др. приборов очень низкое. Руководство, нежелая портить отношения с промышленностью а главными конструкторами,часто дает удовлетворительную оценку испытанным об'ектам, при явных дефеутах и непригодности их.

Например:

1. Мотор М-105 - госиспытания прошел в апреле 40 г. и лолучил удоялетворительнуо оценку, имея следующие дефекты: забрасывание масла из суфлера (случаи на "100" и "СЗ"); выливание бензина из поплавковой камеры на малых оборотах (были 5 случаев пожара в воздухе); падение давления масла на больших высотах

2. Мотор М-88 - госмспытания прошел в октябре мес. 39 г. и получил удовлетворительную оценку, имея следующие дефекты: задир поршней; поломка суппорта коромысла; переполнение картера маслом при повышенных температурах масла (падение мощности при этом доходят до 6%); недоработан карбюратор.

3. Моторы М-62 и М-63 НИИ испытывал два раза. В первый раз дал удовлетворительную оценку, во второй раз неудовлетворительную.

4. Самолет ДБЗФ прошел госиспытания в сентябре 39 г. Признан пригодным для принятия на вооружение. В действительности сааолет оказался конструктивно недоработанным и программа по енму в 1 кв. с.г.была сорвана (дефекты самолета: складнвание ног шасси пря посадке; поломки колодок в тормозных колесах; перегрев масла,- вследстзяе плохого качества и монтажа маслорадиатора).

5. Самолет БШ - прзнан НИИ пригодным для запуска в серию 50-60 саиолетов. Сачолет имеет следующие дефекты: плохой обзор летчика и штурмана; не отработана крыльевая пулеметная установка; плохая устойчивость и управляемость самолета; не проверена броня на пулестойкостъ.

10. Во всех частях и подразделенлях ВВС, особенно в период военных дейстзий, наблюдаются массовые случаи бесхозяйственного, бескультурного отношения к ислользованию и хранению авиаимущеетва и материалов (см. приложение) (10493,140).

16 мая в 1940 году в поселке (ныне – город) Ланхденпохья организован завод по производству фанеры (ныне – ООО «Лахденпохский фанерный комбинат «Бумэкс») (14893).

16 мая 1940 управление Граждвоздухофлота в Иркутске открыло регулярную скоростную магистраль Иркутск-Москва, обслуживаемую самолетами ПС-84. Время полета 16 часов (11884).

16 мая 1940 г. вышел приказ НКО №0022 о проведении с 1 июня на ЦХП в Вольске войсковых испытаний ХАБ-100, ХАБ-200М, ХАБ-500М ударного действия, снаряженные НОВ, ХАБ-100 ударного действия снаряженные СОВ и вязкими ОВ, ХАБ-200М, ХАБ-500М дистанционного действия снаряженные СОВ, ХАРП-500 (разового прибора) дистанционного действия снаряженный стойкими ОВ и гранулированным фосфором, ЗАРП-500 зажигательного прибора дистанционного действия снаряженный термитными шарами (7313, 12).

16 мая 1940 Нарком Морозов постановляет Дайбога арестовать, и на этот раз ВОЕНПРОКУРОР Райцис уже не возражает, даёт отбой и санкционирует Постановление.

«Постановление ВП 66 ск отменить; Дело возвратить в НКВД и Дайбога снова допросить по существу; после чего дело с новым обвинительным заключением направить на рассмотрение ОСО. Обвиняемого же ДАЙБОГА предложить немедленно заключить под стражу».

В Краснодарский край уходит телеграмма об этапировании в Казань находящегося на отдыхе в санатории НКУП инженера Наркомата Авиапромышленности Дайбога.

На следующий день выписан ордер сотруднику Сочинского отдела НКВД на производство обыска и ареста по адресу санатория… (12724).

Другие оборонные отрасли:

16 мая 1940 была Докладная записка заместителя наркома обороны СССР Г. И. Кулика председателю Комитета обороны при СНК СССР К. Е. Ворошилову о снабжении Красной армии пистолетами-пулеметами

По вопросу: Снабжения Красной Армии  пистолетами- пулеметами.

Для вооружения стр. и кав. дивизий Красной Армии

-.

7,62 мм пистолетами-пулеметами по нормам установленым Главным Военным Советом 13 апреля 1940 года состава ) потребуется:

7,62 мм пистолетов-пулеметов - 148.000 штук

7,62 мм пистолетных патронов - 828,8 млн. штук

Постановлением Комитета Обороны при СНК СССР за № 442 сс,16 сс и 160сс определен заказ пистолетов-пулеметов на П квартал 1940 г. в 23.000 шт. Получено нами от промышленности в 1 квартале - 16.000 шт.

Недостает для покрытия указанной потребности армии109.000 пистолетов-пулеметов.

Заказ 7,62 мм пистолетных патронов на 1940 год составляет 120 млн.штук.

Учитывая мощность заводов НКВ, полагаю возможным удовлетворить потребности армии в течение текущего года для чего прошу:

1. Обязать НКВ во П, Ш и 1У кварталах 1940 г. изготовить и сдать 7,62 мм пистолетов-пулеметов - 132.000 шт. с поставкой во втором квартале 39.000 штук.

2. Увеличить программу НКВ по поставке в 1940 году 7,62 мм пистолетных патронов на 708 млн. штук с поставкой во П-м квартале - 150 млн. штук.

Проект постановления Комитета Обороны при СНК СССР прилагаю (21904).

В период с 16 по 20 мая 1940 г. на полигоне Мариупольского завода им. Ильича состоялись первые полигонные испытания опытного носового узла с литой балкой состоялись. На испытаниях присутствовали: старший военпред АБТУ на заводе им. Ильича Г.И. Зухер, заместитель начальника исследовательской лаборатории Г.И. Капырин, заместитель начальника цеха №5 Г.Ф. Заседский, начальник 6 отдела НИИ-48 М.Я. Герасимов и старший инженер 2 отдела НИИ-48 Б.К. Василевский.

Комиссии предстояло оценить бронестойкостъ литой балки и мест гужонных и сварных соединений при обстреле снарядами калибра 37 и 45 мм, а также проверить характер поражений всего узла при попадании 76-мм бронебойного снаряда.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛИГОННЫХ ИСПЫТАНИЙ КОМБИНИРОВАННОГО НОСОВОГО УЗЛА.

По 37 мм бронебойному снаряду.

Испытания носового узла производилось 37 мм бронебойными снарядами чертеж 3882 под углом 0° и в рабочем положении носовой детали (угол 60°).

В результате испытаний носового узла, главным образом в местах стыка лигой детали с катаной, было найдено, что только при обстреле по нормали, с максимальной скоростью, 37 мм бронебойный снаряд в этих местах узла может вызвать нарушение тыльной прочности и небольшие местные разрушения сварного шва. Под углом обстрела 60°, бронебойный снаряд 37 мм калибра или рикошетирует, или в лучшем случае производит небольшие выбоины на лицевой стороне, без каких-либо следов с тыльной поверхности.

По 45 мм бронебойному снаряду.

Обстрел носового узла 45 мм бронебойным снарядом производился как в рабочем положении (угол 60°), так и под углами 30° и 0°. Испытание во всех случаях производилось со штатными скоростями (750-770 м/с).

При испытании по нормали, в местах попадания снаряда между гужонами наблюдались подрывы пробки и небольшие разрушения сварного шва в виде трещин.

При испытании под углом 30°, во всех случаях не наблюдалось нарушения тыльной прочности узла, за исключением местных трещин сварного шва в месте поражения.

При испытании под углом 60° -45 мм снаряд, как и снаряд 37мм калибра, или рикошетирует, или производит небольшие разрушения на лицевой стороне, без каких-либо последствий для тыльной стороны.

По 76 мм бронебойному снаряду.

Испытания 76 мм бронебойным снарядом преследовало главным образом проверку прочности гужонных и сварных соединений всего комбинированного узла в целом. Несмотря на жесткость испытаний (испытание 76 мм снарядом производилось последним, после испытания носового узла снарядами 37 и 45 мм калибров) носовой узел показал вполне удовлетворительные результаты.

При скорости снаряда 569 м/с в носовую деталь (под углом близким к нормали) последняя дала небольшую выбоину без выпучины с тыла и относительно небольшую трещину сварного шва. Второй снаряд при скорости 620 м/с под углом 60° (по месту сварки) срикошетировал и вызвал в катаной 45 мм детали высокой твердости откол около 180 мм в диаметре, т.е. менее 3-х калибров. [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1176. Л. 163-164.]

Данные по срабатываемое™ бронебойных снарядов также оказались удовлетворительными: корпуса 37- и 45-мм снарядов во всех случаях были либо со вскрытыми полостями, либо в осколках. На основании полученных результатов комиссия сделала следующие ыводы:

Общее заключение о стойкости комбинированного носового узла.

Комбинированный носовой узел в рабочем положении и под углом 30° надежно выдерживает - без нарушения прочности - удар 37 и 45 мм бронебойных снарядов при максимальных скоростях.

При обстреле под углом 0° комбинированный носовой узел поражается этими снарядами при штатных скоростях последних только в зоне гужонных и сварных соединений. Причем характер наблюдаемых поражений узла при этом - надрыв пробки не на полную окружность, трещины на выпучине - нужно охарактеризовать как безопасные поражения.

Учитывая, что в действительных условиях службы комбинированного носового узла на машине попадания в зону гуженных и сварных соединений по нормали маловероятны (возможны при подъеме или спуске танка под углом 60°) следует признать, что практически, при иных углах подъема танка, комбинированный носовой узел практически не будет поражаться бронебойными снарядами 37 и 45 мм калибров даже при стрельбе в упор. В отношении 76 мм бронебойного снаряда, испытания которым проводились факультативно, стойкость и характер поражения литой носовой детали следует считать удовлетворительной.

Надежность гужонных и сварных соединений узла.

Снарядные испытания комбинированного носового узла, в основном сводящиеся к испытанию гужонных и сварных соединений снарядами различных калибров и под разными углами показали удовлетворительные результаты. Носовой узел выдержал 24 выстрела, без значительных повреждений в местах гужонных и сварных соединений.

ВЫВОДЫ

На основании результатов испытания комбинированного носового узла машины А-34, изготовленного из стали марки И-8С (МЗ-2) следует заключить:

1)По стойкости против 37 и 45 мм бронебойных снарядов, комбинированный носовой узел не пробивается (в рабочем положении) снарядами этих калибров, при максимальных скоростях последних.

2)При испытании бронебойным снарядом 76 мм калибра литая носовая деталь в высокоотпущенном состоянии показала удовлетворительные результаты, как по стойкости против этого калибра, так и по характеру поражений.

3)Гужонные и сварные соединения катаных деталей с литой - по результатам снарядных испытаний также вполне удовлетворительны. Во всех случаях попадания снаряда в гужоны или место сварки не вызывали каких-либо разрушений, выходящих за зону деформации.

4)Срабатываемость корпусов бронебойных снарядов 37и 45 мм калибров удовлетворительная.

5)Применение комбинированного носового узла для машины А-34 взамен штампованного в значительной степени разгружает прессовое хозяйство завода, не снижая стойкости узла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целях быстрейшей реализации в производстве комбинированного носового узла, взамен принятого в настоящее время штампованного, считать целесообразным:

1)Изготовить установочную партию в 10- 15 шт. комбинированных узлов и установить их на корпуса.

2)Провести параллельные снарядные испытания штампованного и комбинированного узлов, в целях сравнения их стойкости.

3)При подтверждении положительных результатов перевести производство штампованной носовой детали машины А-34 целиком на комбинированный носовой узел. [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1176. Л. 164-165.] (11903).

16 мая 1940 года начальник автобронетанкового управления Красной Армии командарм 2-го ранга Д. Павлов направил на имя Маршала Советского Союза Кулика, в то время заместителя народного комиссара обороны, письмо следующего содержания:

"Докладываю о бронепоездах Красной Армии.

...

8. Железнодорожные мины (ЖДТ-3) - снаряды на железнодорожных тележках - как не оправдывающие своего назначения в современных условиях боя снять с вооружения.

К началу Великой Отечественной в РККА еще имелось 26 таких торпед. 10 в КОВО, 4 в СКВО, и 12 на Дальнем Востоке (РГВА, ф. 31811, оп. 2, д. 1195.). Сведений о боевом применении нет (12694).

16 мая 1940 года начальник Автобронетанкового управления РККА Д. Павлова направил заместителю Наркома обороны докладную записку «О бронепоездах Красной Армии». Как следует из докладной записки, всего на май 1940 года на вооружении РККА имелось 28 легких бронепоездов (по штату 33) и 13 тяжелых бронепоездов (по штату 14). В том числе:

а) бронеплощадки легкие — имелось 16 бронеплощадок ПЛ-37 (постройки 1939–1940 годов) с 76-мм пушками образца 1902/30 года, и толщиной брони в 20 мм. Более ранних бронеплощадок ПЛ-35 насчитывалось 38 штук. Они вооружались 76-мм пушками образца 1902 года, броня — «в различных комбинациях сталь и броневая сталь, соответствующая по пулестойкости 13–15-мм броне. Опыт модернизации (доведение пулестойкости до 20 мм и смена артсистем) показал нерентабельность этой работы. Изготовление нов Павлова Павлова ых бронеплощадок обходится дешевле, чем модернизация». Кроме того, имелось 14 штук бронеплощадок «постройки 1930–1932 годов на ходовых частях типа «Фокс-Арбель», имеющие -76-мм пушки образца 1902 года. Броневой корпус состоит из двойных листов 9-мм котельной стали с прокладкой между ними дерева (дерево сгнило). Внутренняя связь отсутствует. Орудийные башни часто заедают… ходовая часть перегружена… Подвижной состав на тележках «Фокс-Арбель» признан негодным к эксплуатации и изъят из товарного парка ж.-д. сети. На этом основании бронеплощадки на тележках «Фокс-Арбель» НКПС с 1939 года не ремонтируются. Эти бронеплощадки фактически не являются боевыми и не могут быть учебными»;

б) бронеплощадки тяжелые — постройки 1930–1934 годов в количестве 26 штук. Каждая вооружена одной 107-мм пушкой образца 1910/30 года и пятью пулеметами «максим». «В связи со снятием с вооружения 107-мм пушки обр. 1910 года тяжелые бронеплощадки должны быть перевооружены, но по конструкции корпусов и башен, состоянию брони (хуже, чем на старых легких бронеплощадках), внутреннему оборудованию — модернизировать их нецелесообразно»;

в) бронепаровозы — использовались типовые паровозы серии Ов выпуска 1900–1906 годов (максимальная скорость — 45 км/ч, броня — 10 мм). На тот момент 16 бронепаровозов ранней бронировки 1930–1934 годов «по состоянию броневых корпусов, электротелеграфного и прочего оборудования» требовали «перебронировки в заводских условиях». С учетом того, что продолжительность разбронирования, капитального ремонта паровоза и его бронирования заново занимала период от шести месяцев до одного года, а резервных бронепаровозов не имелось, «безлошадные» бронепоезда длительное время простаивали.

Согласно мобилизационного плана, утвержденного в 1940 году, в случае начала широкомасштабных военных действий завод «Красный Профинтерн» должен был изготовить 70 бронепаровозов типа ПР-35 и 140 бронеплощадок — 100 легких ПЛ-37 и 40 тяжелых ПТ-38. Предполагалось подключить к этому и другие предприятия.

В том же письме Д. Павлова изложены и тогдашние взгляды руководства РККА на боевое применение и круг задач, возлагаемых на бронепоезда:

«1. Определить тактическое применение существующих бронепоездов в общей системе вооруженных сил Красной Армии, изложив параграф 390 полевого устава (проект 1939 года) в следующей редакции: «Бронепоезда обладают мощным артиллерийским и пулеметным вооружением, броневой защитой, постоянной боевой готовностью и быстротой передвижения. Они являются в общевойсковом бою действенным средством поражения живой силы, технических и огневых сил противника в районе железной дороги. Только зависимость бронепоездов от железной дороги ограничивает их применение в общевойсковом бою».

Задачи, возлагаемые на бронепоезда, являются:

а) в содействии пехоте и коннице в бою (особенно в обороне) путем поражения войск противника;

б) в захвате совместно с десантом узлов и пунктов (станций, мостов) важных в оперативном отношении и удержание их до подхода своих войск;

в) в охране важных станций, железнодорожных сооружений, перегонов и побережья;

г) в сопровождении наиболее важных воинских эшелонов». (22744).

16 мая 1940 г. Научно-исследовательский институт связи (НИИС), созданный 6 августа 1929 г. постановлением Совета Народных Комиссаров СССР на базе Центральной лаборатории связи при Наркомате почт и телеграфов СССР был . переименован в Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС). В 1941 - 1944 гг. находился в эвакуации в г. Алма-Ате (12102).

16 мая 1940. Газета "Московский транспортник" сообщала: "Всеобщее внимание на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке будет привлекать выставленная в павильоне "Механизация" первая советская малолитражка КИМ-10'. Машина предназначена для массового индивидуального владельца, но она с таким же успехом может быть использована на колхозных и совхозных полях агрономом, бригадиром, врачом" (18701).

Армия:

16 мая 1940 м Тимошенко издал приказ N 120, который ставил задачу: "Учить войска только тому, что нужно на войне, и только так, как делается на войне" Не менее 30% учебного времени д.б.б. ночным (2536,113).

16 мая 1940 г. вышел приказ НКО О боевой и политической подготовке войск в летний период 1940 учебного года № 120.

Опыт войны на Карело-Финском театре выявил крупнейшие недочеты в боевом обучении и воспитании армии.

Воинская дисциплина не стояла на должной высоте. В отдельных случаях состояние дисциплины не обеспечивало твердого выполнения войсками поставленных им боевых задач.

Войска не были подготовлены к боевым действиям в сложных условиях, в частности к позиционной войне, к прорыву УР, к действиям в суровых условиях зимы и в лесу.

Взаимодействие родов войск в бою, особенно в звене рота — батарея, батальон-дивизион, являлось наиболее узким местом.

Основной причиной плохого взаимодействия между родами войск было слабое знание командным составом боевых свойств и возможностей других родов войск.

Пехота вышла на войну наименее подготовленной из всех родов войск: она не умела вести ближний бой, борьбу в траншеях, не умела использовать результаты артиллерийского огня и обеспечивать свое наступление огнем станковых пулеметов, минометов, батальонной и полковой артиллерии.

Артиллерия, танки и другие рода войск также имели ряд недочетов в своей боевой выучке, особенно в вопросах взаимодействия с пехотой и обеспечения ее успеха в бою.

В боевой подготовке воздушных сил резко выявилось неумение осуществлять взаимодействие с наземными войсками, неподготовленность к полетам в сложных условиях и низкое качество бомбометания, особенно по узким целям.

Подготовка командного состава не отвечала современным боевым требованиям.

Командиры не командовали своими подразделениями, не держали крепко в руках подчиненных, теряясь в общей массе бойцов.

Авторитет комсостава в среднем и младшем звене невысок. Требовательность комсостава низка. Командиры порой преступно терпимо относились к нарушениям дисциплины, к пререканиям подчиненных, а иногда и к прямым неисполнениям приказов.

Наиболее слабым звеном являлись командиры рот, взводов и отделений, не имеющие, как правило, необходимой подготовки, командирских навыков и служебного опыта.

Старший и высший комсостав слабо организовал взаимодействие, плохо использовал штабы, неумело ставил задачи артиллерии, танкам и особенно авиации.

Командный состав запаса был подготовлен исключительно плохо и часто совершенно не мог выполнять свои обязанности.

Штабы по своей организации, подбору и подготовке кадров, материально-техническому оснащению не соответствовали предъявляемым к ним требованиям: они работали неорганизованно, беспланово и безынициативно, средства связи использовали плохо, и особенно радио. Информация была плохая. Донесения запаздывали, составлялись небрежно, не отражали действительного положения на фронте. Иногда в донесениях и докладах имела место прямая ложь. Скрытым управлением пренебрегали.

Командные пункты организовывались и несли службу плохо, неумело переходили с одного места на другое.

Боевой опыт не изучался и не использовался. Штабы слабо занимались подготовкой войск к предстоящим действиям.

Управление войсками характеризовалось поспешностью, непродуманностью, отсутствием изучения и анализа обстановки, предвидения последующего развития событий и подготовки к ним. Часто имело место излишнее вмешательство старших начальников в работу младших. Старшие начальники, увлекаясь отдельными эпизодами, упускали управление частью или соединением в целом.

Разведывательная служба организовывалась и выполнялась крайне неудовлетворительно. Разведорганы войсковых штабов, разведывательные подразделения частей и соединений были подготовлены плохо. Войска неумело вели разведку в условиях леса, зимы и укрепленной полосы противника, не умели брать пленных.

Во всех родах войск особенно плохо была поставлена служба наблюдения.

Командование и штабы всех степеней плохо организовали и неумело руководили работой тыла. Дисциплина в тылу отсутствовала. Порядка на дорогах, особенно в войсковом тылу, не было.

Организация помощи раненым была нетерпимо плохой и несвоевременной.

Войска не были обучены переездам по железным дорогам.

Все эти недочеты в подготовке армии к войне явились в основном результатом неправильного воинского воспитания бойца и командира, ориентировавшихся на легкую победу над слабым врагом и неверной системой боевого обучения, не приучавшей войска к суровым условиям современной войны.

Основные задачи подготовки войск

1. Воспитание войск построить на основе следующих положений: Успех и разгром врага в современном бою могут быть достигнуты только в том случае, когда каждый командир и боец все свои силы будут отдавать строгому и неуклонному выполнению военной присяги. Когда они будут ясно понимать, что победа малой кровью достигается только в результате совместных усилий всех родов войск, правильного и полного использования мощной техники; когда командир и боец будут всегда исполнены порыва бить врага и готовы к упорному преодолению всех трудностей современного боя.

2. Боевую подготовку войск организовать и проводить, исходя из основной задачи — всегда быть в полной боевой готовности.

3. Обучение войск приблизить к условиям боевой действительности.

Резко повысить тактическую подготовку войск. Тактическую подготовку проводить в сложных условиях, приучая войска действовать днем и ночью, в любую погоду, переносить длительное физическое напряжение, умело маневрировать на разнообразной местности, преодолевая искусственные и естественные препятствия, быстро зарываться в землю и отражать внезапные нападения противника.

4. Всем родам войск полностью овладеть положенным им программным объемом, охватив плановой учебой весь личный состав.

Каждый боец должен ловко, сноровисто владеть оружием, лопатой и своим специальным делом.

5. В основу подготовки подразделения, части и соединения положить приобретение прочных навыков взаимодействия как внутри подразделения и части, так и с другими родами войск, и особенно с артиллерией, танками и авиацией.

6. Продолжать совершенствование огневой подготовки бойцов и командного состава, особенно в стрельбе из ручного пулемета и личного оружия.

7. Общевойсковым командирам изучить боевые свойства родов войск, умело ставить им задачи, организовывать и поддерживать взаимодействие с ними во всех видах боя.

8. Всю жизнь армии построить на строгом соблюдении требований воинской дисциплины, безусловном и точном выполнении приказов и уставов.

В учебе и быту всемерно повысить требовательность начальствующего состава к себе и подчиненным.

Повторение приказаний и распоряжений и немедленное их выполнение с должным старанием и решительностью должно стать привычкой каждого бойца и командира. Начальствующему составу и штабам проверку исполнения всех распоряжений сделать законом в системе воспитания.

I. Планирование

1. Летний период обучения 1940 года начать 15 мая и закончить 30 сентября. Установить:

а) 23 учебных дня в месяц (из них для автобронетанковых войск, артиллерии на мехтяге и частей, имеющих на вооружении автотранспорт, — один парковый день).

б) Продолжительность учебного дня:

для красноармейцев и курсантов полковых школ и учебных подразделений:

в коннице и артиллерии на конной тяге — 8 часов;

в автобронетанковых войсках и частях на автотранспорте и мех-тяге — 9 часов;

в пехоте и остальных родах войск — 10 часов.

В учебный день включить все виды занятий, в том числе политинформацию и стрелковый тренаж.

в) Предвыходной учебный день на два часа меньше.

2. Курсантов полковых школ младшего комсостава в стрелковых частях выпустить к 1 июня.

С 1 июня полковые школы вновь укомплектовать в основном красноармейцами, имеющими боевой опыт.

Подготовку их проводить по шестимесячной программе полковых школ, соответственно сократив объем за счет усвоенного в период начального обучения.

Обучение курсантов полковых школ и учебных подразделений других родов войск продолжать до 30 сентября. При необходимости замещения вакантных должностей к 15 июня выпустить лучших курсантов.

3. Подготовку подразделений закончить:

орудие, экипаж — к 1.6;

отделение пехоты (кавалерии), артвзвод — к 15.6;

батарея — к 15.7;

взвод пехоты, конницы и др. — к 25.7;

рота, эскадрон — к 15.8;

батальон, кавполк, артдивизион и артгруппа — к 1.9.

Сентябрь месяц отвести на дополнительную тренировку батальона, полковые и дивизионные учения и инспекторские смотры.

II. Общевойсковая подготовка

1. За летний период 1940 года отработать:

а) атаку и оборону УР стрелковым полком;

б) наступательный бой (усиленных сп, кп, сд, кд) с преодолением полосы заграждений;

в) преодоление крупных водных преград (усиленных сп, кп, сд, кд);

г) оборонительный бой с устройством полосы заграждения;

д) действия конницы и танковых войск на фланге и при вводе в прорыв (кд, тбр, на фоне усиленного кк).

2. Отработку общевойсковых тем осуществлять на:

а) полевых поездках командного и начальствующего состава;

б) командно-штбных выходах в поле со средствами связи, с обозначением отдельными машинами танковых и авиационных частей, соединений и тыла;

в) общевойсковых учениях и маневрах.

3. Отрабатывать взаимодействие всех родов войск, обязательно изучать вопросы материального обеспечения войск, организацию и управление тылом.

4. При проведении общевойсковых учений руководствоваться следующим:

учению должна предшествовать соответствующая подготовка командного и начальствующего состава и штабов по данной теме в порядке командирской учебы;

на учения обязательно привлекать специальные и технические части, хотя бы обозначенные, для чего военным советам округов (армий) эти части (авиацию, танки, артиллерию усиления, химические, инженерные, армейской связи и др.) приписать к определенным стрелковым и кавалерийским соединениям;

на общевойсковых учениях обязательно иметь развернутый и по-боевому работающий тыл;

на учениях продолжать совершенствование одиночного бойца и мелких подразделений.

5. Общевойсковые учения в летний период проводить подвижными лагерями с длительностью 6 — 10 суток.

Часть учений должна быть проведена с подъемом частей (соединений) по тревоге.

6. Войсковые части, расположенные в горной местности, учить исключительно в горах.

7. Не менее 30% всего времени на тактическую подготовку войск, командного состава и штабов использовать для отработки боевых действий ночью.

8. Добиться отличного знания и выполнения техники ведения разведки всеми разведывательными органами и подразделениями, особенно разведки укрепленных позиций и разведки боем.

Командиров и штабы научить правильной постановке задач разведорганам и умению управлять ими.

III. Подготовка штабов

1. Подготовка штаба составляет прямую обязанность командира. Каждый командир, начиная с командира батальона, к началу общих учений обязан подготовить свой штаб как орган управления в целом.

Штабную техническую подготовку проводить в часы штабных тренировок, на которую отводить в каждом штабе не менее 2-х часов в шестидневку.

2. Командно-штабные учения проводить вне зависимости от выходов штабов на учения с войсками:

а) со штабами батальонов (дивизионов) — 2 раза в месяц;

б) со штабами частей и соединений — 1 раз в месяц.

3. Продолжительность учений:

батальона (дивизиона, танкового батальона) — не менее суток;

полка и соединений — 2 — 3 суток.

4. Штабы специальных частей (артиллерии, танков, авиации) для практического изучения взаимодействия привлекать на совместные учения с общевойсковыми штабами.

Командно-штабному общевойсковому учению должно в обязательном порядке предшествовать учение штабов специальных частей.

5. Добиться полного овладения СУВ. Строго взыскивать за каждую попытку открытых переговоров.

IV. Совершенствование подготовки начальствующего состава

1. Совершенствование подготовки командного состава в войсках проводить по занимаемой должности, добиваясь отличного выполнения каждым своих обязанностей.

Основой подготовки является отличное знание и умелое применение на практике уставов и наставлений.

2. Повысить ответственность младшего командного состава за подготовку своих подразделений и закрепить его на занимаемых должностях, запретив всякие откомандирования и перемещения.

3. Качество руководства командного состава подготовкой своих частей и подразделений в первую очередь расценивать в зависимости от умения командиров командовать своими подразделениями, особенно в звене рота — взвод — отделение.

4. Основным методом совершенствования начальствующего состава является его самостоятельная работа над собой.

Для этого разгрузить командный состав от всех заданий, не связанных с исполнением прямых обязанностей, обеспечив ему необходимое время для самостоятельной работы.

Командирские занятия проводить только по важнейшим вопросам, направляющим весь ход боевой подготовки подразделения и части и в порядке контроля самостоятельной работы командира:

а) с высшим, старшим и средним командным и начальствующим составом два полных дня в месяц;

б) с младшим командным составом один раз в шестидневку в течение 4-х часов, сверх политзанятий.

5. В командирские занятия включить:

а) марксистско-ленинскую подготовку;

б) тактическую подготовку;

в) стрелковую или специальную подготовку, изучение материальной части, состоящей на вооружении, и овладение СУВ;

г) инструктивные занятия.

6. Политсостав, имеющий военную подготовку, обучать в командовании в масштабе своих частей и подразделений. Не имеющих военной подготовки обучать на ступень ниже.

7. Для углубления знаний, обмена боевым опытом и всемерного оживления военной мысли под ответственность начальников штабов в частях и соединениях организовать доклады и рефераты с целью свободного обмена мнений, проводить беседы по материалам последних войн, технике и тактике иностранных армий, а также по вождению войск.

V. Пехота

1. В основу подготовки пехоты положить овладение ближним боем каждым бойцом и подразделением. Обучить всех бойцов быстрой ориентировке на местности, искусному пользованию лопатой, стремительным коротким перебежкам, переползанию, маскировке, умелому сочетанию огня и движения на поле боя, решительному штыковому удару и производству меткого прицельного выстрела.

Приучить бойцов и подразделения немедленно окапываться на всех остановках, вторые эшелоны — развивать окопы, сделанные впереди идущими, доводя их до полного профиля.

Кроме того, все подразделения должны быть обучены умению штурмовать укрепленные позиции полевого типа и долговременные, вести бой в лесу, горах и на речных преградах.

В стрелковых подразделениях и частях все боевые действия, особенно наступление и атака, должны быть отработаны и в условиях ночи.

2. 45-мм и полковую артиллерию обучить сопровождению пехоты во все периоды боя. Она неотступно должна следовать с пехотой, расстреливая огневые точки противника прямой наводкой.

Пехоту научить движению за огневым валом, прижимаясь к нему на допустимую разрывами снарядов дистанцию (200 м).

3. Тщательно обучать бойцов, командиров и подразделения искусному ведению разведки и умелому выполнению задач по охранению и непрерывному наблюдению в бою.

4. Всей системой обучения постоянно воспитывать в бойце и командире смелость, активность и решительность при выполнении своих боевых задач и стремление к постоянному взаимодействию с соседями ч огневыми средствами.

Однако, если потребует обстановка, каждый боец, командир, подразделение и часть должны уметь действовать совершенно самостоятельно, со всей решительностью и упорством добиваясь выполнения задачи и уничтожения противника.

5. Научить командный состав и подразделения противодействовать окружению путем тщательной разведки, решительных, смелых ударов во фланг и тыл обходящему противнику.

Учить командный состав и подразделения умело выходить из окружения и самим окружать противника.

6. На всех тактических учениях тренировать бойцов и подразделения в навыках драться в окопах и ходах сообщения как в наступательном бою, так и в обороне.

7. Добиться обязательного обозначения пехотой достигнутого положения по парольным сигналам своих самолетов.

VI. Огневая подготовка

1. В огневой подготовке упор сделать на проведение всех видов боевых стрельб и особенно на тактические учения с боевой стрельбой подразделений.

2. Командный состав, соответственно должностям, научить быстрому и правильному построению системы огня в наступлении и обороне, разработке плана огня, обеспечивающего быстрое сосредоточение и перенос огня всех средств подразделения.

В связи с этим научить все категории командного состава и бойцов подаче, принятию сигналов для вызова и прекращения огня и непрерывному наблюдению за ними.

VII. Минометные подразделения

1. Минометным расчетам и подразделениям привить практические навыки в действиях, добившись автоматизма в ведении огня, для непосредственной поддержки пехоты и сопровождения ее на любой местности.

2. Командный состав минометных подразделений и начальников минометов научить во всех случаях обстановки и поддерживать прочное взаимодействие со станковыми пулеметами и огнем стрелковых подразделений.

3. Научить минометный расчет находиться в постоянной готовности подавить препятствующие продвижению пехоты живую силу противника и его огневые средства как при их открытом расположении, так и находящиеся в укрытиях.

4. Научить минометные расчеты и подразделения:

а) умело и быстро разрушать искусственные препятствия и отдельные оборонительные сооружения;

б) ни при каких обстоятельствах не терять связи с поддерживаемой пехотой;

в) быстро и скрытно занимать огневые позиции и наблюдательные пункты, обеспечивая безотказную поддержку пехоте.

VIII. Конница

1. Отработать организацию, обеспечение и действия усиленных кавалерийских соединений и на флангах при развитии прорыва и в тылу противника во взаимодействии с танками, пехотой и авиацией.

Провести:

по два командно-штабных учения корпусов и отдельных дивизий со штабами ск и сд, танковой бригады и авиационных соединений;

по два совместных учения (одно при действии конницы на фланге и одно при вводе в прорыв) кавалерийских корпусов и отдельных кд с ск и сд, танковой бригадой, авиацией, инженерными и химическими частями.

2. Подготовить конницу к совершению длительных и форсированных дневных и ночных маршей, особенно в лесисто-болотистой, горной, пустынной местности, и к преодолению речных преград. Тренировать командный состав в искусстве вождения подразделений, частей и соединений конницы, особенно в условиях ночи и труднопроходимой местности.

3. Подготовить подразделения и части к ведению ближнего боя. Отработать технику действий в пешем и конном строю, быстроту перехода от одного вида действий к другому и умелому сочетанию их.

IX. Артиллерия

I. Тактическая подготовка

1. Практически отработать взаимодействие с пехотой (танками, конницей) в наступлении и обороне в звене рота — батарея, батальон — дивизион, полк — артгруппа.

К концу летнего периода подготовить артиллерию всех видов к длительным артподготовкам и сопровождению атак пехоты (конницы) с танками гибко управляемым массированным огнем и огнем отдельных орудий прямой наводкой с открытых позиций.

Зенитной артиллерии научиться взаимодействовать с истребительной авиацией и прожзвуком.

2. Привить практические навыки командирам, штабам, органам артразведки всех видов в организации и проведении разведки предполий, укрепленных полос и УР противника, наблюдения на пересеченной и лесисто-болотистой местности.

3. Научить скрытности действий, инженерному оборудованию боевых порядков артиллерии и маскировке их от наземного и воздушного противника.

4. Научиться бесперебойно питать артиллерию боевыми выстрелами, для чего в каждой части провести не менее трех дивизионных и двух полковых тыловых учений.

5. Отработать ПХО боевых порядков артиллерии, ведение огня в условиях ночи, пониженной видимости и задымления ОП и НП.

6. Штабы полков АРГК привлекать на учения общевойсковых штабов. Со штабами НАК и НАД ежемесячно проводить по одному учению со средствами связи.

II. Стрелково-артиллерийская подготовка

1. Наземной артиллерии продолжать совершенствоваться в ударной и дистанционной стрельбе на средних и предельных дальностях по знакам наблюдения, с большим смещением, широко применяя переносы огня полевыми способами и подготовку исходных данных для стрельбы по карте, приборам и без них.

Дивизионной, корпусной артиллерии и АРГК, кроме того, хорошо знать стрельбу с полной подготовкой и по измеренным отклонениям.

Научиться разрушать оборонительные сооружения и препятствия с закрытых и открытых позиций.

При стрельбе по невидимым целям, по артиллерийским позициям противника в совершенстве научиться стрелять по площадям.

Продолжать совершенствоваться в стрельбе прямой наводкой по движущимся целям и на самооборону.

Корпусной артиллерии и пушечным полкам АРГК отработать стрельбы по ненаблюдаемым целям с применением АИР и воздушного наблюдения.

2. Зенитной артиллерии научиться поражать скоростные самолеты на высотах до 8000 метров, ненаблюдаемые воздушные цели и цели, применяющие маневр. Уметь отражать атаки пехоты (конницы) и мотовойск.

III. Техническая подготовка

Всему личному составу научиться приводить в боевую готовность, отлично сберегать, культурно эксплуатировать и применять в боевой обстановке материальную часть артиллерии, боеприпасы, приборы и средства механической тяги.

Организовать автотракторную, парковую службы.

IV. Конная подготовка

В артиллерии на конной тяге всему начсоставу, младшим командирам и бойцам ликвидировать немощь в езде на различных аллюрах, по пересеченной местности с преодолением различных препятствий.

Широко практиковать конно-орудийные, взводные и батарейные строевые учения.

Обратить особое внимание на уход и сбережение конского состава в полевых условиях и при длительных маршах.

X. Автобронетанковые войска

1. Продолжать совершенствование в совместных действиях танков с пехотой, конницей, артиллерией и авиацией, а также в управлении во всех видах боя.

2. Выработать твердую маршевую дисциплину, научиться совершать марши без перерывов в движении.

3. Научить войска эвакуации танков с поля боя и производству ремонта в полевых условиях.

4. Командному составу и штабам добиваться получения и умело изучать данные разведки о противнике и местности, овладеть организацией работы тыла.

5. Научить:

а) командный состав эшелонировать боевые порядки танков в глубину;

б) подразделения вторых эшелонов поддерживать и сопровождать огнем бой первых эшелонов.

Тренировать экипажи и взводы в наблюдении за боем соседних танков и оказании им помощи своим огнем, не дожидаясь воздействия артиллерии и пехоты.

6. Изучить способы самостоятельного преодоления эскарпов, контрэскарпов, траншей, надолбов и болотистых участков. Для этого каждому танковому батальону провести на машинах учебно-боевого парка по одному показному ротному учению.

Тренировку в преодолении противотанковых препятствий проводить на общевойсковых учениях.

7. Начальствующему составу и командирам башен, командирских машин знать имеющуюся на вооружении радиостанцию, уметь войти в связь микрофоном, найти и устранить простейшие неисправности.

8. Отвести на каждую машину боевого парка 40 моточасов, учебно-боевого парка — 250 моточасов, считая с 1.1. 40 г.

Весь парк содержать в полной боевой готовности.

XI. Военно-Воздушные Силы

1. Особое внимание обратить на дальнейшую отработку взаимодействия ВВС с наземными войсками, привлекая их на учения и маневры. На все командно-штабные учения наземных войск выводить штабы частей ВВС в полном составе. Конкретно руководить разведывательной и артиллерийской авиацией по их специальному назначению.

2. Основная задача всех видов авиации — овладеть самолетовождением и боевыми действиями в сложных условиях: в облаках, в темную ночь, на низких высотах при плохой погоде и на полный радиус действия.

3. В каждом полку бомбардировочной и истребительной авиации подготовить не менее одной эскадрильи для полетов в сложных условиях и ночью.

Всю бомбардировочную авиацию учить бомбометанию по узким целям, со средних и малых высот.

4. Истребительная авиация. Главная задача — групповое ведение воздушного боя на всех высотах. Кроме того, овладеть:

а) прицельным бомбометанием с пикирования;

б) воздушной разведкой, а отдельным экипажам — фотографированием;

в) стрельбой по малым точечным целям.

5. Разведывательная авиация. Овладеть фотографированием площадей со средних и больших высот как одиночным самолетом, так и группой. Ввести обучение фотографированию ночью.

6. Бомбардировочную и истребительную авиацию, расположенную вблизи морей, обучать: длительным полетам над морем вне видимости берегов, ведению воздушного боя и нападению на морские объекты.

7. Продолжать отработку взаимодействия всех видов авиации между собой и особенно между истребительной и бомбардировочной авиацией.

8. Авиационные базы учить маневру в условиях частой смены аэродромов и обеспечению боевой работы авиационных частей в отрыве от железных дорог.

9. Авиацию в летний период вывести в лагеря на полевые площадки.

10. В каждом округе организовать один окружной полигон, на котором установить объемные мишени (танки, паровозы, ж.-д. участки, мосты и т.д.).

XII. Войска связи

1. Подготовку частей и подразделений связи вести исключительно практическим путем на местности, с реальными средствами связи, развертываемости на действительных расстояниях, дублируя их, добиваясь во всех случаях бесперебойной связи.

Все занятия проводить в условиях усложненной обстановки (помехи, искусственные повреждения и т. д.), с устройством и оборудованием узлов связи в блиндажах и щелях, с мерами маскировки как объектов связи, так и самих работ. Научить части связи охранять и оборонять узлы и станции от внезапных нападений противника.

2. Начальствующему составу связи:

а) освоить тактику своего рода войск и овладеть методом организации связи во всех видах боя;

б) особое внимание уделить организации связи взаимодействия;

в) средний начсостав практически тренировать в выполнении обязанностей дежурного по связи, начальника узла связи и начальника направления связи;

г) совершенствовать знания по технике связи своей части в соответствии со своей специальностью. К концу года сдать нормативы по работе на аппаратах и станциях;

д) обратить особое внимание на оборудование и эксплуатацию узлов связи (испытание, переключение проводов, составление обходных направлений, источники питания, трансляционные и усилительные устройства, защитные устройства и измерения земель).

3. Повысить станционно-эксплуатационную службу в подготовке всех специалистов и добиться четкого ведения станционной отчетности, высокой специальной дисциплины, маскировки своей работы и умения оборудовать станции в инженерном отношении.

4. Радистам:

а) быстро и точно принимать и передавать оперативные документы при сильных помехах и слабой слышимости;

б) градуировать радиостанции, уходить от помех и быстро переходить на запасные волны;

в) работать радиосигналами, групповыми позывными, маневрировать паролями и переходить из одной сети в другую.

5. Телеграфистам:

а) уметь пользоваться военной терминологией;

б) принимать вслед передачу и обеспечивать ведение переговоров командования.

6. Телефонистам:

а) быстро и без искажений передавать и принимать оперативные телефонограммы в условиях слабой слышимости;

б) уметь работать на простейших светосигнальных приборах.

7. Линейным подразделениям:

а) быстро наводить и строить телеграфно-телефонные линии большой протяженности в условиях пересеченной местности и вне дорог;

б) поддерживать в исправности наведенные и построенные линии, особенно в передовой зоне.

8. Вожатым собак:

а) прокладывать линии связи с использованием усилителя следа;

б) поддерживать связь собаками в масштабе стрелкового батальона во всех видах боя и на всю глубину, независимо от времени суток.

9. Голубеводам:

а) обслуживать посты односторонней и двусторонней связи.

XIII. Инженерная подготовка

I. Всем родам войск практически научиться:

1. Умело и быстро окапываться под огнем противника.

2. Разведывать укрепления противника и преодолевать заграждения.

3. Устраивать и разрушать противопехотные препятствия.

4. Укреплять оборонительные районы.

5. Использовать инженерные средства при штурме и блокировке долговременных и деревоземляных сооружений.

6. Форсировать водные преграды на табельных и подручных средствах. П. Инженерным войскам, кроме того, отработать:

1. Разведку и преодоление взрывных заграждений и электризованных препятствий.

2. Устройство минных полей и сюрпризов и преодоление их, маскировка оборонительных сооружений и работ, эскарпирование местности.

3. Ускоренную постройку дорог и мостов.

4. Технику производства подземно-минных работ и тактику минной борьбы.

5. Устройство и оборудование КП и НП.

Для практической отработки специальных видов подготовки и овладения техникой инженерные части в период с 15 мая по 1 августа свести в специальные лагеря.

III. В каждой стрелковой дивизии оборудовать по одному учебному городку для обучения штурму и блокировке ДОТ.

Начальнику Инженерного управления разработать и разослать в войска стандартный план учебного штурмового городка.

XIV. Химическая подготовка

I. Химическая подготовка всех родов войск

1. Научить войска умело пользоваться индивидуальными средствами противохимической защиты.

2. Научить разведывательные подразделения вести войсковую химическую разведку во всех видах боя.

3. Провести в каждой части по одному показательному учению с боевыми СОВ по преодолению УЗ; в каждой роте — по дегазации оружия и материальной части с учебными СОВ.

4. Провести в каждом лагерном сборе по одному показному учению батареи с боевой стрельбой дымовыми снарядами по ослеплению огневых точек и наблюдательных пунктов противника.

II. Химические войска

1. Химическим частям отработать:

а) прикрытие маскирующими дымами боевого порядка стрелкового полка при наступлении в предполье укрепленной полосы и атаке переднего края;

б) уничтожение противника и его огневых средств огнеметанием при атаке переднего края укрепленной полосы и в глубине обороны. 2. Подразделениям противохимической обороны стрелковых и кавалерийских частей и соединений:

а) проделывать проходы в полосе инженерно-химических заграждений во взаимодействии с инженерными частями;

б) прикрывать маскирующим дымом переправы войск через водные преграды, пункты сосредоточения войск и тыловые объекты.

XV. Противовоздушная оборона

I. Всем родам войск

1. Отработать технику наблюдения и оповещения о воздушном противнике.

2. Подготовить в каждом подразделении стрелков по воздушным целям из винтовок и пулеметов.

3. На всех занятиях и учениях тренировать войска в расчленении, рассредоточении, использовании укрытий и маскировке.

II. Для пунктов и объектов ПВО

1. Повысить оперативно-тактическую подготовку авиазенитной обороны, полностью отработав взаимодействие всех сил и средств системы ПВО пунктов, в первую очередь по обеспечению зенитной артиллерии и истребительной авиации в дневных и ночных условиях.

2. Частям ВНОС овладеть техникой обнаружения и опознавания самолетов на предельных высотах днем и ночью. Полностью отработать наведение своей истребительной авиации на авиацию противника в дневных и ночных условиях. Освоить технику автоматической сигнализации ВНОС и радиосредств.

3. Зенитно-пулеметным частям продолжать совершенствование огневой подготовки по воздушным целям, обратив особое внимание на отработку обороны объектов ПВО в ночных условиях; овладеть групповым огнем по скоростным самолетам.

4. Зенитно-прожекторным частям отработать поимку, освещение и сопровождение целей при обеспечении зенитной артиллерии и истребительной авиации по нескольким целям, по скоростным самолетам на высотах до 6000 метров.

5. Частям аэростатов заграждения освоить технику подъема аэростатов заграждения на их потолок в различных метеорологических условиях, днем и ночью. Отработать боевое применение аэростатов в составе дивизиона в общей системе авиазенитной обороны.

6. Частям и штабам МПВО отработать управление силами и средствами при ликвидации очагов поражения в дневных и ночных условиях, обратив особое внимание на взаимодействие подразделений всех специальностей в сложных очагах поражения.

XVI. Перевозки по железным дорогам, подготовка железнодорожных войск и органов ВОСО

Для всех родов войск

В каждой войсковой части построить в натуральную величину макеты платформы и крытого вагона для систематической тренировки в погрузке, размещении и креплении материальной части.

Железнодорожные войска

1. В каждой железнодорожной части иметь в полной готовности все основные команды для разминирования, восстановления, перешивки и эксплуатации железнодорожных участков. Совершенствование специалистов производить в сложных условиях работы в дневное и ночное время.

2. В период лагерного сбора производить комплексную работу всех команд, тренируя войска:

в разминировании железных дорог и устройств на них заграждений;

в скоростной укладке верхнего строения пути;

в перешивке железных дорог с европейской колеи на союзную;

в скоростной постройке временных опор и мостов;

в сборке и разборке военно-разборных мостов;

в восстановлении железнодорожной связи и временного водоснабжения;

в эксплуатации железнодорожных участков протяжением в 30 — 50 км.

3. Личному составу освоить, по роду своей специальности, производственные нормы и мощность механизмов и агрегатов, состоящих на вооружении железнодорожных войск.

4. Научить войска охранять и оборонять места работ своими силами и средствами и уничтожать прорвавшиеся группы противника.

Органы военных сообщений

1. Начальствующему составу органов военных сообщений изучить эксплуатационные возможности, техническое состояние и оснащение своей сети железных дорог, участков, узлов и станций, технику и приемы погрузки и выгрузки материальной части всех родов войск на неподготовленных местах и перегонах.

2. Тренировать личный состав линейных и полевых органов военных сообщений в управлении воинскими перевозками.

XVII. Укрепленные районы

1. Отработать темы:

а) оборона опорного пункта (ротного района) и узла обороны (батальонного района) до подхода полевых войск;

б) оборона УР войсками укрепленного района;

в) оборона усиленного стрелкового батальона в УР и контратака стрелковым батальоном прорвавшегося противника с деблокировкой;

г) оборона участка УР: стрелковым полком — 2 учения, стрелковой дивизии — 2 учения. 50% всех учений провести в условиях ночи, задымления и длительного воздействия ОВ.

2. Подготовка начсостава

Отработать:

а) управление боем дота и группой дотов полевых войск и во взаимодействии с полевыми войсками;

б) разведку, боевое обеспечение, ведение боя перед передним краем и в глубине обороны УР и эвакуацию больных и раненых во время боя.

Изучить:

а) эксплуатацию внутреннего оборудования сооружений и порядок его восстановления;

б) схему связи своего района обороны и скрытое управление войсками в УР;

в) работу тыла УР.

XVIII. Санитарная служба

1. Рядовому составу — овладеть пользованием перевязочными и противохимическими пакетами в любых условиях (лежа, ночью).

2. Начальствующему составу — овладеть эвакуацией с поля боя убитых и раненых.

3. Медицинскому составу — повысить полевую выучку в организации работы санитарных подразделений и хирургическую подготовку.

4. Занятия по санитарной подготовке рядового, начальствующего и медицинского состава планировать, руководствуясь существующими программами.

Категорически запрещаю проводить какие бы то ни было учения без развертывания санитарных подразделений и вывода условно пораженных в бою.

XIX. Военные академии

1. Закончить организационное укрепление кафедр.

2. Повысить качество обучения и требовательность профессорско-преподавательского состава к слушателям. Внести в программы обучения по военным и военно-специальным дисциплинам опыт последних войн.

3. Обеспечить научно-исследовательскую работу кафедр по исследованию тактических форм современного боя и разработке требований к современному вооружению.

Все лаборатории оборудовать по-современному.

4. Генеральному штабу Красной Армии к 1.8.40 г установить для военных академий и факультетов номенклатуру специальностей, по которым должна проходить боевая подготовка командира и военного инженера, и указать объем программных требований по тактике, тылу, военной истории и военной географии.

XX. Военные училища

1. Вся система обучения и воспитания курсантов должна основываться на строжайшем выполнении требований уставов и наставлений Красной Армии и обеспечить подготовку культурного, в совершенстве владеющего теорией и практикой военного дела, высоко дисциплинированного, с развитой командирской волей, решительного, смелого и преданного своей Родине командира взвода.

2. Военным училищам готовить командиров, в совершенстве владеющих приемами современного боя и особенно тактикой и техникой ведения ближнего боя.

Курсантов воспитывать и обучать управлению боевым порядком в тесном взаимодействии с поддерживающими и приданными огневыми средствами.

3. Поднять уровень огневой подготовки на высшую ступень как в производстве меткого выстрела, так и управлении огнем подразделений в бою.

Каждый выпускаемый из училища командир должен в совершенстве знать материальную часть оружия своего подразделения, отлично стрелять, организовывать взаимодействие стрелковых подразделений, автоматического оружия, минометов и артиллерии.

4. Научить курсанта организовывать и образцово проводить занятия по любому виду боевой подготовки.

5. Обеспечить непрерывное совершенствование методических навыков начальствующего состава.

Проведение командирских занятий должно основываться на полном и глубоком изучении боевого опыта Красной Армии и его практическом преломлении при обучении курсантов.

XXI. Подготовка начальствующего состава запаса

1. Обеспечить воспитание и обучение культурного, имеющего прочные практические навыки в командовании, знающего уставы и наставления, дисциплинированного командира.

2. Командир запаса должен быть подготовлен для умелого выполнения своей должности в любых условиях обстановки. Командиров запаса пехоты, кроме того, научить действовать в условиях позиционной войны, атаковать доты, устанавливать и разрушать инженерные препятствия.

3. Каждого командира запаса научить лично в совершенстве пользоваться всеми средствами вооружения, находящимися в его подразделении, метко стрелять и отлично управлять огнем.

4. Военным советам округов проверить соответствие кадров командного состава и материальное оснащение КУКСЗов, обеспечив им выполнение их задач.

XXII. Смотры, контроль и ответственность за боевую подготовку войск

1. Требую от всего начальствующего состава, и в первую очередь от командиров частей, соединений и военных советов округов (армий), руководству боевой подготовкой и контролю за ее проведением уделять большую часть своего служебного времени.

2. Для повышения ответственности за боевую подготовку и обеспечения планового контроля установить обязательное проведение смотров боевой подготовки.

Смотры проводить по окончании обучения подразделения, части, соединения.

3. Итоговые инспекторские смотры боевой подготовки провести в сентябре 1940 г. объединенными комиссиями по моему назначению.

4. Инспекторскому смотру подвергаются:

а) в соединении — все части соединения, штабы, службы и тылы;

б) в части — учебное подразделение, не менее 1/3 основных подразделений, все специальные подразделения, штаб и органы тыла; г) в подразделении — весь личный состав (100%).

5. В программу инспекторских смотров входит проверка политической, тактической, огневой, технической и строевой подготовки в объеме программы за период обучения подразделения, части, соединения.

6. Качество боевой подготовки и боеготовность подразделений и частей должны лечь в основу аттестования и прохождения службы командным и политическим составом.

7. Настоящий приказ изучить всему начсоставу, до командира роты включительно.

Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза С. Тимошенко (10621).

За рубежом:

16 мая в 1940 году премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прилетает в Париж; немцы в это время находятся уже в 60 милях западнее Седана и стремительно продвигаются вперед, не встречая почти никакого сопротивления. Черчилль спрашивает у командующего союзными войсками французского генерала Гамелена: "Где стратегические резервы?" Гамелен отвечвет: "Нет никаких". Черчилль потом напишет: "Я был поражен. Это было неслыханно, чтобы великая армия, подвергнувшаяся нападению, не держала никаких войск в резерве". Это окажется сюрпризом и для Гитлера, правда, приятным; ведь он дважды заколебался во время этого наступления (14893).

16 мая в 1940 году на 16 мая бомбардировочные соединения англичан общим количеством в 99 самолетов совершили налет на железнодорожные узлы и индустриальные центры Рура, Туман сделал прожекторы ПВО бесполезными, и зенитные батареи не смогли оказать противодействия английским бомбардировщикам. В то же время обычные истребительные части немецкой ПВО оказались неподготовлены к отражению ночных атак. Для этого требовались особые подразделения ночных истребителей с совершенно иными тактикой перехвата и способами взаимодействия с наземными службами. Руководство Люфтваффе начало спешно создавать новые подразделения ночных истребителей, способных воспрепятствовать ночным налетам английских бомбардировщиков (14893).

16 мая в 1940 году началась подготовка к эвакуации французского правительства из Парижа. У.Черчилль посетил Париж и обнаружил, что непосредственная опасность французской столице миновала, и распоряжение об эвакуации правительства отменено (14893).

May 16th, 1940: Troops of the German 6.Armee break through the Allied Dyle line in Belgium (3819).

16 мая 1940 части 6А прорвались через линию обороны союзников в Диле в Бельгии (3819).

16 May 1940 British Admirality closes the Mediterranean to merchant shipping (270).

16 мая 1940 Британское адмиралтейство закрыло Средиземное море для торгового судоходства (270).

16 мая в 1940 году британское адмиралтейство объявило о закрытии Средиземного моря для торгового судоходства (14893).

16 мая в 1940 году в Великобритании интернировано более 3 тысяч подданных Германии (14893).

16 мая 1940 Президент Рузвельт запросил 1100 млн. долл. на национальную оборону (1051,11) и хотел производить 50 тыс. самолетов в год (2255).

16 мая 1940 два тяжелых французских танка B-1bis BBC 3-й DCR под командованием Малагути и Биллота, атакуя г Стонн, уничтожили много пехоты и немецких 13 танков (два PzKpfwIV и 11 PzKpfwIII) (3570).

Авиапромышленность:

С 17 мая по 20 июня 1940 проходили войсковые испытания самолетов ББ-1 с мотором М-88

Отв. исполнители:

Вед. инженер – в/инженер 2 ранга Часовиков

Войсковые испытания самолета ББ-1 с мотором М-88 проводились на Харьковском аэродроме.

Всего на самолетах ББ-1 произведено 616 полетов при общем налете 157 часов.

Заключение

Самолет ББ-1 М-88 продукции завода № 135 войсковые испытания прошел удовлетворительно (4384).

С 17 мая по 20 июня 1940 г. на аэродроме в Харькове начались войсковые испытания шести самолетов ББ-1 с моторами М-88, взятых из установочной и 1-й серий В них принял участие летный и технический состав 135-го ббап и полка боевого применения НИИ ВВС, из которых сформировали отдельную испытательную группу. Всего выполнили 616 полетов с общим налетом 157 часов (19102).

С 17 мая по 20 июня 1940 проходили войсковые испытания ББ-1 М-88. Отв. исполнители: ви ви2р Часовиков и ком. летной группы к Пушкин. Порядок проведения испытаний:

1. Войсковые испытания ББ-1 М-88 проводились на Харьковском аэродроме летно-техническим составом 135 авиаполка и полка боевого применения НИИ ВВС.

2. Испытания проводились с 17 мая по 20 июня 1940

Фактически испытания были начаты с М-87, но в связи с приказом Нач. ГУАС таковые были сданы в 135 авиаполк и с завода 135 19 мая были получены 3 машины с М-88. также 2 самолета были получены из 135 полка.

Таким образом, испытания по программе были начаты 10 мая и закончены 20 июня 1940

3. Всего на ББ-1 произведено 616 полетов при объеме налета 157 час.

5. Испытания проведены без аварий и катастроф

7. Все самолеты, проходившие войсковые испытания, после небольшого обычного текущего ремонта и устранения дефектов, опасных для полета, сданы в 135 авиаполк для дальнейшей нормальной эксплуатации

Объект испытаний: Войсковые испытания ББ-1 М-88 производились на 6 самолетах, 0 и 1 серии с М-88.

По конструкции ББ-1, проходившие войсковые испытания, мало чем отличались от ББ-1, проходившего гос. испытания, за исключением того, что у серийных самолетов фюзеляж представляет собой деревянный монокок (2942).

С 17 мая 1940 на Харьковском аэродроме начались войсковые испытания шести самолетов ББ-1 с М-88 нулевой и первой серии. В испытаниях принял участие летно-технический состав 135 авиационного полка ВВС КА и полка боевого применения НИИ ГУАС КА, сведенный в отдельную испытательную группу. Испытания проводились в период с 17 мая по 20 июня 1940 года. Всего было выполнено 616 полетов с общим налетом 157 часов (11849).

17 мая 1940 А.И.Шахуриным был утвержден Акт о совместных 50 часовые испытаниях на станке мотора АМ-35А, которые состоялись с 17 апреля по 11 мая (839).

17 мая 1940 Самолет Украина был выпущен в воздух по 26 июня 1940 совершил 20 полетов (1313,88).

17 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 109сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

3 моторный средний бомбардировщик с 2хМ-120 А.П.Голубкова СБ-30

Самолет находится в стадии эскизного проектирования и изготовления макета. Опасений в срыве сроков нет (10395,38).

17 мая 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 088

Гос. испытания самолета СБ 2М103А № 1/286 с ВИШ-22 эталона первого полугодия 1940 года (6891, 164).

17 мая 1940 ЦАГИ выдал заключение по флаттеру на 500-600 км/час по СПБ Н.Н.П. - не более 500 из-за несбалансированности элеронов и решили добавить груз (1365,6).

17 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 был выполнен показательный полет (17 по счету). До 20 мая ремонтировали (2988).

17 мая 1940 в ходе испытаний И-200 снова ЧП - на показе высшего пилотажа из-за неудачной конструкции поплавка карбюратора К-35 остановился мотор. При вынужденной посадке произошла незначительная авария, и на ремонт потеряли 3 дня. Тем не менее, 1 мая И-26, И-301 и И-200 красиво пронеслись над Красной площадью в строю воздушного парада (11938).

17 мая 1940 Горбунов, Лавочкин, Гудков и директор завода № 301 Эскин направили наркому Шахурину письмо, в котором говорилось, что по предварительным данным максимальная скорость на высоте 4000 м получилась 580 - 585 км/ч; разбег при использовании щитков - 255 - 280 м, а пробег - 200 - 220 м (посадочная скорость 120 км/ч). Также сообщалось, что устойчивость самолета хорошая, в пилотировании он прост. Посадка вполне доступна летчику средней квалификации. Уже установленное вооружение из пушки МП-6 и двух пулеметов БС могло быть дополнено восемью реактивными снарядами РС-82 и двумя пулеметами ШКАС.

На самом деле картина была не столь радужной. Постоянно сталкивались с перегревом воды и масла. Во время испытаний дважды заменяли двигатель. Гидросмесь подтекала. Нагрузки на рулях оказались очень велики. Но в целом результат сочли удовлетворительным (11983).

17 мая директор завода Саркомбайн писал письмо N 1540 о сохранении на заводе единого КО, так как молодые специалисты не хотят заниматься ничем другим "вплоть до увольнения" (1165).

Ну ничего себе, а говорят строго было.

17 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 МиГ был обнаружен дефект карбюратора К-35 мотора М-35А А.А.М. - непригодность к фигурным полетам. Дефект был вызван неправильным расположением поплавка и был известен давно - еще 5 мая (1295).

17 мая 1940 года Семичастнов писал письмо N 4546/КО НКАП - Шахурину А.И. и НКО ГУАС - Алексееву:

По указанию Председателю Совета по Оборонной промышленности при СНК Союза Вознесенского Н.А., направляю Вам письмо летчика-испытателя полковника Степанчонок, прошу дать ваше заключение к 25 мая 1940 г.

Приложение: упомянутое на 2 лист. (Секретарь Оборонпрома Семичастнов).

Товарищ Сталин!

Обращаюсь к Вашему заступничеству, как к вождю и другу летчиков. Прошу вас, если найдется время, ознакомиться с моим письмом.

1. Вернувшись с фронта, куда я добровольно поехал, чтобы лучше изучить самолет ДБ-3 и лучше бороться за качество на заводе N 39, я полетал на самолетах "Ф" и потребовал вместе с коллективом военного представительства проведения очень важных доделок.

Несмотря на противодействие директора завода Журавлева, 22.III.с.г. эти требования были приняты при вмешательстве зам. наркома авиационной промышленности, Воронина и зам. нач. ГУАС дивинженера Репина.

Вполне возможно, что эта обстановка некоторым образом повлияла на происшедший 25.III. инцидент между мной и Наркомом авиапромышленности Шахуриным.

2. наряду с основной работой на заводе в качестве военпреда летчика-испытателя я дал согласие по просьбе конструкторов Горбунова, Гудкова и Лавочкина на испытание нового истребителя. Моя кандидатура была согласована с наркомом авиапромышленности и моим командованием в лице Репина.

3. С 19.III., когда я приступил к земным испытаниям, до 25.III. - эти испытания проводились и вместе с этим выявились важные дефекты, которые параллельно устранялись. Часть из них зафиксирована лично мной в специальном журнале конструкторов 19.III. и 23.III. Эти дефекты представляли опасность и устранение их было абсолютно необходимым условием для первого полета машины. Свою подпись на акте комиссии о готовности с-та к вылету я мог бы дать только тогда, когда все было бы исправлено.

4. В выходной день я был на заводе, но с-т не был подготовлен и испытание было решено перенести по готовности в 13 ч. 25.III., примерно через полчаса после моего прихода за мной зашел ведущий инженер и доложил, что с-т подготовлен и можно проверить. За самолетом стояла группа людей. Я подошел и поздоровался. Это были: директор завода Журавлев, Воронин, инженер Макиенко и незнакомый мне (как потом я узнал Шахурин), который резким, повышенным тоном набросился на меня, обвиняя в общественной работе в рабочее время, в задержке машины и заявляя, что можно летать. Я был буквально поражен таким совершенно неосновательным обвинением и возмутившись ответил: "Если вы считаете, что можно летать - летите сами".

5. Разговор продолжался буквально 1,5-2 минуты и закончился распоряжением незнакомого товарища тов. Журавлеву отстранить меня от полетов, хотя я являюсь летчиком другого наркомата.

Свидетелем этого инцидента в/инженер 3 ранга Котов. Уже после, уходя от самолета я сообразил, что неизвестный, по-видимому, нарком Авиапрома. Я пожалел о случившемся, так как хотя я был вызван на нетактичность самим Шахуриным, но не сдержал себя и допустил резкий же ответ.

Я не мог согласиться с тем, чтобы на меня, пошедшего на встречу Наркомату авиапрома и проявившего максимум внимания к подготовке с-та к вылету, кричали и обвиняли в очевидных нелепостях.

6. Существует специальная инструкция о выпуске опытного с-та в воздух. разрешение дает на вылет только сам Нарком, после представления акта комиссии о готовности самолета.

На этом акте моей подписи, подписи летчика не было и Шахурин должен был прежде всего поинтересоваться и узнать почему это так.

История гибели Чкалова достаточно поучительна.

7. немедленно после отстранения меня, Шахурин приказал заводскому летчику Федорову испытывать машину.

Тот сделав небольшую пробежку заявил, что готов к вылету и расписался в акте. Человек на истребителях современных не летал, материальную часть не изучал. Подобное отношение характеризует недооценку сложной техники и пренебрежение элементарными правилами и мерами предосторожности.

Федоров помимо Шахурина принятыми мерами от испытаний с-та был отставлен.

8. Шахурин используя свое положение в ЦК ВКП(б) и изложив неверно происшедшее, оказал давление на мое командование и последнее предпринимает против меня ряд репрессивных мер.

Я считаю, что не может быть произвола в нашей стране. Карать нужно за то, что на самом деле было.

9. Учитывая создавшееся положение и что опытная машина стоит без летчика, я решил пойти к Шахурину, как член партии для выяснения вопроса.

Однако, Шахурин отказался меня принять.

Прошу Вас решить, так ли я виноват, как это стараются изобразить. И правильны ли те репрессии, которые наметились против меня?

Не отдает ли это пережитками прошлого в сознании людей, которые еще проявляются у некоторых ответственных товарищей?

Всегда готовый выполнить любое Ваше задание. (Летчик-испытатель В. Степанчонок) (1165).

17 мая 1940 года начальник ГУАС комдив Алексеев и военный комиссар ГУАС бригадный комиссар Князев писали письмо № 501601 зам. наркома авиапромышленности Яковлеву

Самолет «С» конструкции Болховитинова задерживается испытанием вследствие выхода из строя мотора и отсутствия колес.

Самолет И-26 конструкции Яковлева до сих пор не испытан на пикировании, не летал выше 6000 м, не проверен на штопор, вооружение на земле не отработано. Носок крыла не отвечает нормам прочности.

Задерживается также испытание самолетов конструкции Горбунова и Гуревича.

Доделки самолета ДБЛК заводом № 156 выполняются крайне медленно.

Сообщая об изложенном, прошу принять меры к ускорению доработки и испытаний, особенно в части обеспечения моторами и рабочей силой.

Одновременно прошу ускорить начало постройки дублера ББ конструкции Грушина (7709, 362).

17 мая 1940 вышло:

Постановление № 658/71с суженного заседания Президиума ВСЕКОМПРОМСОВЕТА

Во изменение Постановлений Президиума Всекомпромсовета за № 84 от 23/Х1-39 и № 155/38с от 14 февраля 1940 Президиум Всекомпромсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить Леноблпромсовет от поставки бензобаков по гг. Ленинграду и Пскову.

2. Предложить Президиуму Мосгорпромсовета /т. РУБИНЧИК/ прекратить изготовление штамптованных бензобаков и переключить пвоизвадство артели “Модуль” на выпуск бензобаков клееных из бумаги в количестве по 500 шт. как во П квартале, так м во П полугодии в сроки по согласовании с НКО.

3. Обязать Белкопромсовет т. Морголина, Укрпромсовет тов. Филиппова, Крымпромсовет т. Светланова, РостовскийПромсовет - т. Агапитова, Азербайджанский промсовет т. Касумова, освоить производство клееных из бумаги бензобаков в районах Витебска, Гомеля, Киева, Одессы, Симферополя, Ростова н/Д и Баку с выпуском их единовременно во П-м квартале по 500 шт. в каждой точке и во П-м полугодии в сроки, согласованные с НКО.

4. В остающееся время по выполнении задания по бензобакам П квартала и П-го полугодия перевести производство артелей на выполнение гражданской продукции с сохранением оборудования и кадров для немедленного максимального развертывания производства бензобаков в условиях военного времени.

5. Обязать председателей президиумов промсоветов, привлекаемых к организации производства бензобаков в порядке проверки мобилизационной готовности ежегодно производить выпуск бензобаков 2 раза в год по 500 шт. в каждой точке, в сроки, согласованные с НКО.

Обязать Всекопромметаллссюз тов. Непомнящего освоить кв. производство подвесных хомутов и опорных плоскостей бензобаков /по ранее спущенным чертежам/ с выпуском во П кв. 1940г. 10.000 тыс. комплектов и во П полугодии 5000 тыс. комплектов для следующих наркоматов:

|  |  | П кв. | П Полугодие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наркомлес -Ленинград | 3000 | 1500 |
| 2. | Наркомлес - ДВК | 2000 | 2000 |
| 3. | Наркомпищепром - Ленинград | 500 | 500 |
| 4. | Наркомпищепром - Москва | 500 | 500 |
| 5. | Мосгорпромсовет | 500 | 500 |
| 6. | Белкомпромсовет | 1000 | - |
| 7. | Укрпромсовет | 1000 | - |
| 8. | Ростовский Промсовет | 500 | - |
| 9. | Азпромсовет | 500 | - |
| 10. | Крымпромсовет | 500 | - |

7. Обязать Укрпромсовет т. Филиппова освоить в 1940 г. проиводство подвесных хомутов и опорных плоскостей для бензобаков с выпуском во П полугодии 1940 года 3000 комплектов для следующих промсоветов:

1. Белкопромсовет - 1000

2. Укрпромсовет - 1000

3. Ростовский промсовет - 500

4. Азпромсовет - 500

5. Крымпромсовет - 500

8. Обязать Мосгорпромсовет изготовить следующее количество картонной арматуры для бензобаков.

|  | П кв. | П полугодие |
| --- | --- | --- |
| 1. НКПищепрому | 500 | 500 |
| 2. НКЛес - ДВК | 2000 | 2000 |
| 3. Мосгорпромсовет | 500 | 500 |
| 4. Азпромсовет | 500 | - |
| 5. Ростовский промсовет | 500 | - |
| 6. Укрпромсовет | 1000 | - |
| 7. Крымпромсовет | 500 | - |

9. Обязать Леноблпромсовет изготовить следующее количество картонной арматуры:

|  | П кв. | П полугодие |
| --- | --- | --- |
| 1. НКПищепрому | 500 | 500 |
| 2. НКЛес - Ленинград | 3000 | 1500 |
| 3. Белкомпромсовет | 1000 | 1000 |

10. Обязать Укрпромсовет освоить в своей системе производство картонной арматуры для бензобаков с поставкой во П-м полугодии:

1. Азкомпромсовету - 500

2. Ростовскому Промсовету - 500

3. Крымпромсовету - 500

4. Укрпромсовету - 1000

11. Обязать Военный Отдел ВКПС обеспечить все промсоветы необходимой технической документацией

12. Обязать В.О. ВКПС вызвать и ознакомить необходимое количество инженерно-технического персонала промсоветов и артелей с производством клееных из бумаги бензобаков.

13. Предложить-Военному Отделу Всекомпромсовета г Щелкову совместно с Металлосоюзом и Главснабом обеспечить представление к 1-1У-с. г. заявок на необходимые материалы в оборудование.

14. Предложить т.Зелкову обеспечить систематический. контроль за выполнением настоящего решения информируя Президиум I раз в декаду (10106).

17 мая 1940 вышел приказ НКАП N 219с об улучшении работы КБ N 32 и развитии работ по авиационному вооружению. На заводе закреплялось три конструкторских бюро (400,53):

| а) КБ N 1 | ГК Шульгин А.И. | - бомбардировочно-торпедное вооружение; |
| --- | --- | --- |
| б) КБ N 2 | ГК Шибанов И.П. | - артвооружение и неподвижные установки |
| в) КБ N 3 | ГК Можаровский Г.М. | - стрелковые подвижные установки. |

КБ Торопова в полном составе вливалось в КБ Шибанова (400,31).

В целях улучшения работы конструкторских бюро завода № 32 и развития опытных работ по авиационному вооружению ПРИКАЗЫВАЮ:

Пар. 1

Закрепить на заводе № 32 три конструкторских бюро: одно по бомбардировочно-торпедному вооружению, одно по артиллерийскому вооружению и одно по стрелковому воору жению.

Пар. 2

Административно-хозяйственное, планово-производственно техническое руководство по опытным работам на заводе № 32 возложить на заместителя директора по опытному производству.

Заместителю директора по опытному производству подчинить непосредственно всех главных конструкторов и опытное производство.

Пар. 3

Утвердить следующие конструкторские бюро на заводе № 32:

а) Конструкторское бюро № I - главный конструктор тов.ШУЛЬГИН А.И.

Профиль конструктор. бюро - бомбардировочно-торпедное вооружение.

б) Конструкторское бюро № 2 - главный конструктор тов.ШИБАНОВ И.П.

Профиль конструктор. бюро - артиллерийское вооружение и неподвижные установки.

в) Конструкторское бюро № 3 - главный конструктор тов. МОЖАРОВСКИЙ Г.М.

Профиль конструктор.бюро '- стрелковые подвижные установки.

Пар. 4

Конструкторское бюро тов. ТОРОПОВА влить в полном составе и с работами утвержденными по плану 1940. года в конструкторское бюро № 2 (гл. конструктор тов. ШИБАНОВ)

Пар. 5

Заместителем директора по опытным работам назначить тов. ТОРОПОВА И.И.

Пар. 6

Начальнику 2-го Главного Управления проработать систему оплаты в опытном отделе на заводе и представить мне на утверждение в месячный срок.

Пар. 7

Освободить тов.ТЕРЕХОВА И.Г. от занимаемой должности пом.директора по опытным работам (как не обеспечившего нормальную работу опытного отдела - вычеркнуто)

Пар. 8

Моему заместителю тов. ХРУНИЧЕВУ выделить в распоряжение опытного отдела завода № 32 в третьем квартале отдну машину Пикап - выеркнуто (400,31)

17 мая 1940 г. Приказом НКАП № 219с в составе ОКО завода № 32 закреплены три КБ (кроме КБ И.П. Шебанова, переведенного на завод № 487 НКАП). По приказу 7ГУ НКАП № 11/13 от 13.03.1941 г. ОКО был реорганизован, и три КБ под руководством тех же гл. конструкторов выделились в самостоятельные организации. Начальник ОКО (-03.1941 г.)- Б.К. Соколов (11982).

17 мая 1940 вышло Постановление № 658/71с Суженного заседания Президиума ВСЕКОПРОМСОВЕТА.

Во изменение постановлений Президиума Всекопромсовета за № 84с от 23/11-39 г. и № 155/38сс от 14 февраля 1940 Президиум Всекопромсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободять Леноблпромсовет от поставка бензобаков по гг. Ленинграду и Пскову.

2. Предложить Президиуму Мосгорпромсовета (тов. РУБИНЧИК) прекратить изготовление штампованных бензобаков и переключить производство артели "Модуль" на выпуск бензобаков клееных из бумаги в количестве по 500 шт. как во П квартале, так и во 2-м полугодии в сроки по согласовании с НКО.

3. Обязать Белкопромсовет т. Марголина, Укрпромсовет тов. ФИЛИППОВА, Крымпромсовет т. СВЕТЛАНОВА, Ростовский Промсовет т. АГАПИТОВА, Азербайджанский промоозет т. КАСУМОВА, освоить производство клеевых из бумаги бензобаков в районах Витебска, Гомеля, Киева, Одессы, Симферополя, Ростова н/Дону и Баку с выпуском единовременно по 500 шт. в каждой точке во 2-м квартале, во 2-м полугодии 1940 сроки согласовать с НКО.

4. В оставшееся время по выполнении задания по бензобакам П кзартала и 2-го полугодия перевести производство артелей на выполнение гражданской продукции с сохранением оборудования, кадров для немэдленного максимального развертывания производства бензобаков в условиях военного вре мени.

5. Обязать председателей президиумов промсоветов, привлекаемых к организации производства бензобаков в порядке проверки мобилизационной готовности ежегодно производить выпуск бензобаков 2 раза в год по 500 шт. в каждой точке, в сроки, согласованные с НКО.

6. Обязать Всвкопромметаллсоюз тов. Непомнящего освоить в 1 кв. производство подвесных хомутов и опорных плоскостей бензобаков (по ранее спущенным чертежам) с выпуском во 2 кв. 1940 г. 10.000 тыс. комплектов и во П полугодия 5000 тыс. комплектов для следующих наркоматов и промсоветов:

|  | П кварт. | П полугодие. |
| --- | --- | --- |
| Наркомлес - Ленинград | 3000 | 1500 |
| Наркомлес - ДВК | 2000 | 2000 |
| Наркомпищепром - Ленинград | 500 | 500 |
| Наркомпищепром - Москва | 500 | 500 |
| Мосгорпромсовет | 500 | 500 |
| Белкопромсовет | 1000 | 500 |
| Укопромсовет | 1000 | 500 |
| Ростовский промсовет | 500 | 500 |
| Азпромсовет | 500 | 500 |
| Крымпромсовет | 500 | 500 |

....(10106,32).

17 мая 1940 г. Приказом НКАП № 219с в составе ОКО завода № 32 закреплены три КБ (кроме КБ И.П. Шебанова, переведенного на завод № 487 НКАП). По приказу 7ГУ НКАП № 11/13 от 13.03.1941 г. ОКО был реорганизован, и три КБ под руководством тех же гл. конструкторов выделились в самостоятельные организации.

Начальник ОКО (03.1941 г.)- Б.К. Соколов.

КБ-1 завода № 32 НКАП (ОКБ-1-32) гл. конструктора А.И. Шульгина

В середине 1936 г. бригада № 13 КОСОС ЦАГИ под руководством А.И. Шульгина переведена на завод № 32 как бригада, затем КБ-1 по вооружению в составе ОКО. По приказу 7ГУ НКАП № 11/13 от 13.03.1941 г. преобразовано в самостоятельное КБ-1 при заводе № 32 НКАП.

Работа над установками РС-82 и РС-132, разработка замков Дер-19п, Дер-20п, Дер-21п, кассет для зажигательных бомб.

По приказу 7ГУ НКАП № 32/35 от 13.10.41 г. КБ-1 эвакуировано вместе с заводом в Киров. Шульгин стал гл. конструктором ОКБ-32, действовавшим до 08.1944 г. По приказу № 146с от 21.02.1942 г. часть ОКБ-1 (33 чел.) была переведена в Москву в состав ОКБ завода № 43 НКАП.

Гл. конструктор (1938-41 г.-)- А.И. Шульгин.

Зам. гл. конструктора (03.1941 г.)- Б.К. Соколов.

КБ-2 завода № 32 НКАП, КБ-2 (ОКБ-2-32) при заводе № 32 НКАП Г.М. Можаровского и И.В. Веневидова

Конструкторский коллектив по разработке унифицированных пулеметных установок и пушечных батарей переведен в 1936 г. из ВВА им. Н.Е. Жуковского на завод № 32. До 03.1941 г. – это КБ-4 в составе ОКО. По приказу 7ГУ НКАП № 11/13 от 13.03.1941 г. преобразовано в самостоятельное КБ-2 при заводе № 32 НКАП.

Работы по подвижным стрелковым установкам: МВ-3 и МВ-5 под 12,7-мм пулемёт для Су-2; под Б-12,7 для ТБ-7; турели ТАТ-УБ для Ер-2; турели под ШКАС для Пе-2.

В конце 1940 г. Можаровским и Веневидовым предложен проект штурмовика с мощным пушечным вооружением МВ («Комбайн», МоВ-2). Проект был одобрен в НКАП, и по приказу № 291сс от 1.04.1941 г. выдано задание на проектирование и постройку двух опытных экземпляров. Для реализации этого проекта по приказу НКАП № 309с от 10.04.1941 г. было организовано отдельное КБ завода № 32. Можаровский и Веневидов назначены гл. конструкторами по вооружению, а А.А. Архангельский- гл. конструктором по планеру. Далее структурно отдельно при заводе работало ОКБ-2 Можаровского и Веневидова, и отдельно- ОКБ А.А. Архангельского.

По приказу 7ГУ НКАП № 32/35 от 13.10.41 г. КБ-2 эвакуировано вместе с заводом в Киров. По приказу № 146с от 21.02.1942 г. конструкторская бригада из ОКБ-2 (6 чел.) была переведена в Москву в состав ОКБ завода № 43 НКАП. В ~1942 г. КБ-2 завода № 32 было влито в состав ОКБ завода № 266 для ускорения работ по электрифицированию установок вооружения. Объединенное ОКБ вскоре перевели с завода № 266 в отдельное помещение в Кирове.

ОКБ-266 в соответствии с приказом НКАП № 272с от 6.05.1943 г. переведено из Кирова в Москву на территорию вновь образованного завода № 140 НКАП (ранее филиал завода № 266 НКАП) и где на базе ОКБ-266 и КБ-2 завода № 32 образовано единое ОКБ-140 по электроавтоматике управления самолетом, моторами и вооружением.

Оставшаяся часть оборудования и личного состава опытного цеха передана КБ-3 гл. конструктора И.И. Торопова (г. Киров) и ОКБ завода № 43 (г. Москва).

Гл. конструктор (1938-43 г.)- Г.М. Можаровский.

Начальник (1938-43 г.)- И.В. Веневидов.

КБ-3 завода № 32 НКАП гл. конструктора И.П. Шебанова

В середине 1936 г. бригада № 12 КОСОС ЦАГИ по артиллерийско-стрелковым установкам И.П. Шебанова переведена на завод № 32.

Работы по артиллерийскому вооружению и неподвижным стрелковым установкам.

По приказу № 280сс от 10.06.1940 г. на заводе им. КПГ, переведенном из НКОМ в НКАП (далее это- завод № 487 НКАП им. КПГ), был образован Опытный отдел по проектированию и изготовлению опытных образцов установок стрелкового вооружения. В этот отдел в полном составе переведено КБ-3 И.П. Шебанова, а также некоторое количество личного состава и оборудования завода № 32. Далее это ОКБ действовало при заводе № 487.

Гл. конструктор (1938-40 г.)- И.П. Шебанова.

КБ-4 завода № 32 НКАП, КБ-3, ОКБ-3-32 при заводе № 32, ОКБ-32 НКАП гл. конструктора И.И. Торопова

г. Москва; г. Киров

Небольшое КБ по прицелам для стрелковых установок начало работу на заводе раньше других, в середине 1930-х г. По приказу № 219с от 17.05.1940 г. КБ-4 И.И. Торопова планировалось влить в состав КБ-3 И.П. Шебанова, но последнее вскоре было переведено на завод № 487.

До 03.1941 г. КБ-4 находилось в составе ОКО завода № 32. По приказу 7ГУ НКАП № 11/13 от 13.03.1941 г. преобразовано в самостоятельное КБ-3 при заводе № 32 НКАП.

Разрабатывались прицелы, турели под 12,7-мм пулеметы БТ для Пе-2 и «103».

По приказу № 878сс от 20.08.1941 г. КБ-3 со всем личным составом, документацией и материалами эвакуировано на завод № 481 в Сызрань.

Далее (на 10.1942 г. и 03.1943 г.) И.И. Торопов- гл. конструктор ОКБ-3 завода № 32 (возможно, КБ сразу эвакуировалось на завод № 32).

По приказу № 272с от 6.05.1943 г. часть оборудования и личного состава опытного цеха ОКБ-2 Можаровского и Веневидова передана в ОКБ-3. Далее ОКБ-3 существовало просто как заводское ОКБ-32 НКАП.

По приказу № 484с от 3.08.1944 г. ОКБ-32 гл. конструктора Торопова в полном составе с опытным цехом переведено из Кирова в Москву на завод № 43 и влито в состав ОКБ-43. И.И. Торопов назначен его гл. конструктором.

Гл. конструктор (1938-44 г.)- И.И. Торопов.

ОКБ гл. конструктора А.А. Архангельского на заводе № 32 НКАП

Приказом НКАП № 309с от 10.04.1941 г. А.А. Архангельский назначен гл. конструктором вновь созданного КБ завода № 32 для разработки планера бронированного штурмовика МоВ-2 (МВ). Личный состав КБ (89 чел.) переведены с завода № 22 на завод № 32, а все материалы и имущество КБ оставлены на заводе № 22. Можаровский и Веневидов назначены гл. конструкторами по вооружению, а А.А. Архангельский- гл. конструктором по планеру. Далее структурно отдельно при заводе работало ОКБ-2 Можаровского и Веневидова, и отдельно- ОКБ А.А. Архангельского.

По приказу № 823с от 9.08.1941 г. основная часть коллектива ОКБ А.А. Архангельского со всем имуществом и тех. документацией переведена на завод № 156 НКАП (10776).

С 17 по 22 мая 1940 года на НИП АВ ВВС проходили заводские испытания выливного авиационного прибора (ВАП-6м) модернизированного заводом "ВУЛКАН"

Отв. исполнитель – ст. инженер 4 отделения Оптыного отдела НИП АВ ГУАС в/инженер 2 ранга Рублев

Цель испытания

Выявить прочность паука (задняя подвесная точка) и безотказность действия запорного механизма.

Заключение

Предъявленный заводом "ВУЛКАН" модернизированный серийный ВАП-6м заводские испытания выдержал (7614).

17 мая 1940 Фирсаев писал А.И.Ш. докладную справку № 2280 о стр-ве з-да № 129 в Улан-Уде (1165, 226).

17 мая 1940 пом. нач. секретариата наркома Фирсанов писал А.И.Ш. докладную справку N 2280 о строительстве в Улан-Уде завода 129 (1165).

Другие оборонные отрасли:

17 мая 1940 была начата линейная эксплуатация 130 местного глиссера Экспресс В.А.Гартвига по маршруту Сочи-Сухуми-Сочи, который проходил 135 км. за 1:55 - 38 узлов. За навигацию прошел 22000 км и перевез 18.5 тыс. пассажиров (1216,24).

Был обшит гетинаксом. В.А.Г. хорошо знал Щербакова

Армия:

17 мая 1940 г. Предложения подкомисии по военно-техническому оснащению железнодорожных войск

Акт работы подкомиссии по военно-техническому оснащению железнодорожных войск комиссии Главного военного совета при Народном комиссаре обороны Союза ССР

Подкомиссия под председательством Начальника пехоты Красной Армии — комкора т. Антонюка М. А., в составе членов: командарма 2-го ранга т. Городовикова А. И.*, комкора т. Трубецкого Н. И., комкора т. Козлова, дивинженера т. Лебедева И. А., комдива т. Гусева, комбрига т. Петрова, корпусного комиссара т. Хрулева А. В. комбрига т. Хренова, полкового комиссара т. Михальчука и комбрига т. Иванова провела работу по пересмотру средств оснащения железнодорожным имуществом железнодорожных войск Красной Армии и свои выводы и предложения изложила в проекте постановления Главного военного совета при Народном комиссаре обороны, при сем прилагаемом на «9» листах и представляемым на утверждение.

| Председатель комиссии |  |
| --- | --- |
| комкор | Антонюк |
| Члены: |  |
| командарм 2-го ранга | Городовиков |
| комкор | Трубецкой |
| комкор | Козлов" |
| дивинженер | Лебедев'" |
| комдив | Гусев" |
| комбриг | Петров" |
| корпусной комиссар | Хрулев" |
| комбриг | Хренов" |
| полковой комиссар | И. Михальчук |
| комбриг | Иванов |

Постановление Главного Военного Совета при народном комиссаре обороны Союза ССР'

1. Обеспеченность железнодорожных войск Красной Армии основными видами технического оснащения, а также состояние самой техники находится на недостаточном уровне и выражается (по данным схемы 1939 г.): по подъемным приспособлениям — 25%, имуществу для восстановления железнодорожных мостов — 50%, имуществу для временного водоснабжения — 80%, мастерским — 25%, железнодорожному имуществу 80%, энергетическими средствами — 25% и средствами механизации работ — 50%.

2. Снабжение Красной Армии всеми видами железнодорожного имущества и центральные железнодорожные парки с 1.7.40 г. передать из Инженерного управления Красной Армии в Управление военных сообщений Генерального штаба Красной Армии с соответствующим личным составом, как из Инженерного управления Красной Армии, так и из инженерных отделов округов.

3.  Снабжение железнодорожных войск остальными видами военно-технического имущества оставить на общих основаниях за соответствующими центральными довольствующими управлениями Красной Армии.

4. Организовать в БОВО, КОВО, ЗакВО и ЗабВО окружные и в МВО межокружные склады железнодорожного и военно-технического имущества для железнодорожных войск с ремонтными мастерскими.

Начальнику Квартирно-эксплуатационного управления Красной Армии предоставить дополнительную смету на их строительство и сдать в эксплуатацию указанные склады к 1 декабря 1940 г., а мастерские к 1 июля 1941 г.

5.  Организовать к 1 августа 1940 г. в ЗабВО один центральный парк узкоколейных полевых железных дорог с ремонтными мастерскими.

Начальнику Квартирно-эксплуатационного управления Красной Армии представить дополнительную смету на строительство парка и сдать его в эксплуатацию к 1 января 1941 г., а мастерские к 1 июля 1941 года.

6. Обязать начальника Военно-технического снабжения и Артиллерийского управления Красной Армии к 1 января 1941 г. довести обеспечение неприкосновенных запасов железнодорожных частей до 100% потребности.

7.  Обязать начальника Военно-технического снабжения Красной Армии — обеспечить удовлетворение полной ежегодной потребности железнодорожных войск и военно-полевых узкоколейных железных дорог в запасных частях для войскового ремонта моторов мотовозов, автодрезин и других автотракторных агрегатов, а также обеспечить производство среднего и капитального ремонта этих моторов в мастерских АБТУ Красной Армии на общих основаниях ремонта автотракторного парка Красной Армии.

8.  Провести следующие мероприятия по оснащению железнодорожных войск техникой:

Подъемные приспособления

1. Оставить на вооружении:

1) домкраты гидравлические «Перпетуум», грузоподъемностью 150— 200 т (для мостовых частей);

2) домкраты гидравлические обыкновенные, грузоподъемностью 100, 150 и 200 тонн;

3) кран на железнодорожном ходу, грузоподъемностью: 45 т (бригадные средства и мостовых частей);

4) кран на железнодорожном ходу 15 т (бригадные средства и мостовых частей).

2. Ввести на вооружение, имеющиеся на производстве в промышленности:

1) кран гусеничный, грузоподъемностью 5 т;

2) пневмогидравлические домкраты батарейные.

3. Просить Правительство:

1) обязать Наркомсредмаш увеличить производство кранов гусеничных, грузоподъемностью 5 т и создать в 1940 г. опытный образец крана гусеничного грузоподъемностью 7 т;

Средства механизации работ

1. Ввести на вооружение:

1) путеукладчики нормальной колеи (для ж. д. бригад);

2) механизированный рельсоукладчик ВТА;

Обязать Начальника Военно-технического снабжения Красной Армии обеспечить в 1940 г. табельную потребность жел.дор. войск средствами механизации работ по постройке постоянной телеграфно-телефонной линии (бурильные машины БИ-9, краны столбосоставы и машины для размотки и сварки проводов).

2. Просить Правительство:

1) обязать Наркомат электропромышленности создать в 1940 г. опытные образцы высокочастотного электроинструмента для путевых и мостовых работ, а также соответствующие агрегаты для их питания (переменного тока);

2)  обязать проектные организации Наркоммаша создать в текущем году опытный образец машины для срезки балластного слоя;

3) организовать в текущем году широкий и закрытый конкурс на проект путеукладчиков нормальной и узкой колеи, на что отпустить соответствующие средства.

Подвижные средства и подвижные мастерские

1.  Оставить на вооружении:

1) дрезины моторные (нормальной и узкой колеи);

2) дрезины моторные съемные (нормальной и узкой колеи);

3) подвижные мастерские на ж.д. ходу (для ж. д. бригад).

2. Ввести на вооружение:

1) паровозы типа 0В;

2) мотовозы нормальной колеи;

3) платформы железнодорожные нормальной колеи;

4) мастерские на автоходу для ремонта жел.дор. имущества и для производства восстановительных работ.

3.  Снять с вооружения:

1) дрезины велосипедные;

2) нивелир-автомат.

4. Просить Правительство:

1) обязать проектные и производственные организации НКПС смонтировать и изготовить в 1940 г. опытную серию схемных дрезин типа СП с закрытым обтекаемым кузовом в количестве 10 штук (нормальной и узкой колеи).

Узкоколейное железнодорожное имущество

1.  Оставить на вооружении:

1) паровозы типа 159;

2) мотовозы типа 0-2-0 и 0-2+2-0;

3) рельсы узкой колеи типа 11 и 18 кг, в пог. метре;

4) шпалы и скрепления существующего типа;

5) подвижной состав узкой колеи существующего типа для военно-полевых жел. дорог;

2. Ввести на вооружение:

1) звеньевые узкоколейные военно-полевые жел. дороги на металлических шпалах, колеи 750 мм из рельс 11 и 18 кг в погонном метре;

2)  звенья на металлических шпалах колеи 500 мм для вагонет «Коппеля», из рельс 7 кг в пог. метре.

3. Просить Правительство:

1) обязать Наркомат черной металлургии освоить в текущем году массовое производство металлических узкоколейных шпал, сдать НКО в 1940 г. — не менее 150 000 шт.

2) обязать Наркоммаш организовать базы по сборке звеньев узкоколейных военно-полевых железных дорог, а также узкоколейных звеньев колеи 500 мм и изготовить в текущем году для НКО — 100 км звеньевого жел. дор. пути из рельс типа 11 кг в пог. метре и 5 км звеньевого пути колеи 500 мм.

3) обязать Наркомат угольной промышленности возобновить производство на Торецком заводе узкоколейных стрелочных переводов из рельс типа 11 и 18 кг в пог. метре и сдать НКО в 1940 г. 1000 шт. таких переводов;

4) обязать научно-исследовательские организации НКПС разработать в текущем году новый тип звеньевого узкоколейного железнодорожного пути, обеспечивающего использование при перевозках полной грузоподъемности подвижного ж.д. состава;

5) обязать проектные организации НКПС создать в текущем году для военно-полевых жел. дорог:

а) мотовоз с тяжелым топливом и газогенератором;

б) паровоз по тактико-техническим требованиям Управления военных сообщений Красной Армии.

Имущество для мостовых работ

1. Оставить на вооружении:

1) копры паровые с бабой «Арциша»;

2) копры «Треугольник».

2. Ввести на вооружение:

1) имеющиеся на производстве в промышленности гусеничные прицепы тракторные, грузоподъемностью в 5 и 10 тонн;

2) военно-разборные мостовые пролетные строения, типов «БРМ-38», «СРМ-38», «МРИ-38» и «ПРМ-38».

3. Просить Правительство:

1) обязать проектные организации НКПС создать серию опытных образцов разборных копров с горизонтальным котлом на автоходу;

2) объявить закрытый конкурс на проект военно-разборных металлических мостов, разборных опор нормальной и узкой колеи и отпустить для этого соответствующие средства;

3) обязать Наркомат черной металлургии и соответствующие научноисследовательские организации разработать новый состав сталей для облегчения конструкций военно-разборных мостов;

4) обязать «ЭПРОН» изготовить и сдать НКО в текущем году 25 комплектов аппаратуры и принадлежностей для подводной резки металлов.

Имущество для постройки и эксплуатации железных дорог

1.  Оставить на вооружении:

1) грейдеры-элеваторы (для жел.дор. бригад);

2) ломы лапчатые для норм, колеи весом 8 кг;

3) ломы лапчатые для узкой колеи;

4) молотки костыльные с череньями;

5) приборы для разгонки зазоров (ударные и винтовые);

6) прессы для выпрямления и изгибания рельсов;

7) переводы стрелочные «Ломов» правые и левые;

8) путеразрушитель системы «Червяк»;

9) путеизмерительная тележка системы Долгова;

10) станки для сверления дыр в шпалах 6-шпиндельные;

11) станки ручные для сверления дыр в рельсах;

12) станки ручные для распиловки рельсов;

13) станки моторные для распиловки рельсов;

14) транспортеры роликовые на 16 сцепов (оставить на вооружении, с производства снять);

15) шаблоны для поверки расстояния между рельсами нормальной колеи;

16) то же заграничной колеи;

17) шаблоны для измерения превышения наружного рельса нормальной колеи;

18) шаблоны для зарубки шпал;

19) шаблоны раздвижные контрольные нормальной колеи;

20) шаблон «Эталон» (контрольный).

2. Просить Правительство:

1) обязать проектные организации НКПС создать высокопроизводительный моторный торцовый ключ для шурупов заграничной колеи;

2) обязать проектные организации НКПС создать удобное, надежное и простое временное крепление рельсов в стыках и между собой, заменяющее при укладке пути, накладки и болты.

3) обязать Наркомчермет (по Главспецстали) освоить производство качественных ножовочных полотен к моторным станкам для распиловки рельс и в 1940 г. сдать НКО 10 000 штук.

4) обязать Наркомат вооружений возобновить производство на Тульском заводе сверл к шпалосверлильным станкам и сдать в НКО в 1940 г. 6000 штук.

Электротехнические средства

1. Ввести на вооружение:

1) электростанции С8С-28 КВА, производства Калужского завода;

2) железнодорожные электростанции ЖЭС-4,5 КВА (пост, тока);

3) электростанции Ж8С-100 КВА на жел. дор. ходу. III. Просить Правительство:

1) обязать Всесоюзный электротехнических институт разработать проекты и изготовить опытный образец электро-костылезабивателей. Подрывные средства

Обязать Минометно-минное управление Красной Армии разработать, испытать и ввести на вооружение к 1.8.40 г. железнодорожные мины замедленного действия.

Председатель

комкор                                    Антонюк

Члены:

Городовиков комкор                                     Трубецкой

комбриг                                  Иванов

И. Михальчук (11773).

За рубежом:

17–18 мая (ночь) 1940 72 британских бомбардировщика атакуют Бремен , Кельн и Гамбург , в результате чего не менее 47 человек погибли и 127 получили ранения в Бремене и Гамбурге (20795).

17 мая 1940 фашисты захватили Брюссель (4962).

May 17th, 1940: In the West, troops of 6.Armee occupy Brussels. French prime minister Pierre Laval is replaced by Paul Reynaud who forms a new government (3819).

17 мая 1940 Германия оккупировала Брюссель и начала вторжение во Францию (2100).

17 мая 1940 г. силами германской армии «А» Вальтера фон Рейхенау занята столица Бельгии Брюссель, танки шли от Брюсселя по парижской дороге. В этот же день французы не выдержали налетов немецкой авиации и на лодках эвакуировались со стратегического острова Вальхерен – базы снабжения в устье Шельды у Антверпена, при отступлении убит генерал Делоран – командир 60-й дивизии. 18 мая 1940 г. немцами заняты Камбре, Сен-Кантен, Перонн, до Парижа осталось 120-130 км (17398).

17 мая 1940 вернувшись в Лондон, Черчилль создал специальный комитет. Ему было поручено разработать тактику Англии на случай, если Франция капитулирует и Англия останется одна.Вскоре стало ясно, что целью вермахта был вовсе не Париж, а устье Соммы и берег Ла-Манша. Немцы намеревались окружить передовые части французов и британский экспедиционный корпус, направленные в Бельгию, и взять их в плотное кольцо. 19 мая командир британского корпуса генерал Горт решил отступить к побережью и убраться восвояси. Вскоре разногласия между французами и англичанами обострились как по поводу ведения боевых действий и, в частности, возможного мира с Муссолини, так и по поводу эвакуации из Дюнкерка, начавшейся 27 мая (17398).

17 мая и 10 июня 1940 г. в речах Рузвельта выдвинута программа «национальной обороны». Затем она была дополнена законопроектом об ассигновании 4 млрд. долл. на строительство «флота двух океанов». Общие ассигнования на военные цели в 1940 г. достигли 17,7 млрд. долл. Конгресс принял также билль об увеличении армии с 280 тыс. до 1200 тыс. человек (17398).

Авиапромышленность:

18 мая 1940 Секретным отделом завода 39 НКАП был получен Акт N 05:

"5 мая 1940 закончены заводские летные испытания тренировочного самолета ЦКБ-30 Н2 N 2817 с двумя моторами М-87Б N 1308 и 1310 построенного заводом 39 согласно приказа по НКАП N 197с за 1939.

Самолет построен для размещения в нем экипажа из 3-х чел.: 1-го л, 2-го л-радиста и ш и оборудован аппаратурой, бензо и маслобаками для выполнения дальних тренировочных полетов.

Согласно данных технических документов - паспортов как на детали, полученные с заводов-поставщиков, так и на изготовленные цехами завода, а также согласно заключения л-и Н.К.Федорова и инструктора ВВС кап. М.Д.Крюкова самолет годен для передачи экипажу для проведения тренировочных полетов согласно программе, утвержденной НК А.И.Ш.

Дефектов, препятствующих выполнению полетов, на самолете нет.

Нач. ЛИС Грязнов

Ли Федоров

Ви Петров

Ст. констр.-мастер Соколов

Борт механик Николаевский (2102,43).

18 мая 1940 Климов представил зам. наркома П.А.Воронину проект постановления об установке программы выпуска И-28 на Саркомбайне (1165).

18 мая 1940 завершился второй этап гос. испытаний И-180-3, на котором было усиленное вооружение: 2х12.7 БС и 2хШКАС в одной батареи и капотом с юбкой (2495,15).

18 мая 1940 закончились заводские испытания третьего опытного экземпляра И-180-3. Хотя М-88 недодавал мощности, и полеты проходили с неубираемым костылем, была получена максимальная скорость 575 км/час на высоте 6900 метров. При устранении недостатков, более качественном воздушном винте и тщательной окраске самолета можно было получить максимальную скорость 600 км/час и даже более. Летчик Уляхин, проводивший испытания, сравнивал новый самолет с И-16, отмечая при этом его большую устойчивость на всех режимах и при выполнении фигур пилотажа. Одновременно высказывались замечания и пожелания. В частности, еще во время зимних полетов было решено установить закрывающийся фонарь кабины пилота (3203,10).

Заводские испытания И-180 проходили в два этапа. Первый этап, с 10 февраля до середины марта 1940 года, проходил на лыжах. Второй этап, с 23 апреля по 18 мая 1940 - на колесах и с закрытым фонарем. В связи с ранее произошедшими печальными событиями, целью заводских испытаний поначалу было "выявление безопасности полетов на самолетах данной конструкции", а затем уже определение летных и маневренных характеристик. В процессе заводских испытаний довели механизмы уборки лыж и костыля, установили новый, 9-дюймовый маслорадиатор, повысили эффективность всасывающего патрубка карбюратора (высотность увеличилась на 750 метров), отрегулировали вооружение, на бортах фюзеляжа в районе выхлопного коллектора установили листы из жаропрочной стали. За время испытаний сменили два двигателя М-88, на заключительном этапе, 11 мая, установили третий по счету мотор, выпуска февраля 1940 года. Передавая самолет для испытаний в НИИ ВВС, летчик Уляхин записал: "Продольная устойчивость при центровке 28 нейтральная. При более передней - хорошая. Поперечная устойчивость и устойчивость пути хорошая. Необходимо ввести стреловидность крыла (имелось ввиду - ввести стреловидность по передней кромке для получения более передней центровки)" (3203,10).

18 мая 1940 г. летчик Давыдов с наблюдателем Ерышевым летали на ДИТ для наблюдения за штопором самолета И—180 (10547).

18 мая 1940 г. лётчик Давыдов с наблюдателем Ерышевым летали на ДИТ для наблюдения за проведением штопора опытного истребителя И-180 (12294).

18 мая 1940 г. летчик Давыдов с наблюдателем Ерышевым летали на ДИТе для наблюдения за проведением штопора опытного истребителя И-180. Другие два экземпляра в 1940 г. позднее направили в войска. Известно, что два ДИТ использовались в качестве разведчиков и корректировщиков артиллерийского огня на Южном фронте в районе Новороссийска в 1942-43 гг. Окрашены, согласно воспоминаниям очевидцев, были мелкими пятнами песочного цвета (12014).

18 мая 1940, всего за неделю до неприятности с машиной №25212, закончились заводские испытания третьего опытного экземпляра. Хотя М-88 недодавал мощности и полеты проходили с неубираемым костылем, была получена максимальная скорость 575 км/ч на высоте 6900 метров. При устранении замеченных недостатков, более качественном воздушном винте и тщательной покраске самолета можно было получить 600 км/ч и даже более. Летчик Уляхин, проводивший испытания, сравнивал новый самолет с И-16, отмечая при этом его большую устойчивость на всех режимах. Одновременно имелись замечания и пожелания. В частности, еще во время зимних полетов было решено установить закрывающийся фонарь кабины пилота (9979).

18 мая 1940 И-180-3 закончился второй этап заводских испытаний И-180-3 на колесах и с закрытым фонарем, который проходил с 23 апреля. В связи с ранее произошедшими печальными событиями целью заводских испытаний поначалу было лишь «выявление безопасности полетов на самолетах данной конструкции», а затем уже выявление летных и маневренных характеристик. В процессе заводских испытаний довели механизм выпуска-уборки лыж и костыля, установили новый цилиндрический маслорадиатор диаметром 9 дюймов (2,54 х 9=228,6 мм), повысили эффективность всасывающего патрубка карбюратора (высотность двигателя при этом увеличилась на 750 метров), отрегулировали вооружение, а на бортах фюзеляжа в районе выхлопного коллектора установили листы из жаропрочной стали. За время испытаний сменили два двигателя М-88. На заключительном этапе, 11 мая, установили третий по счету мотор выпуска февраля 1940 года. Передавая самолет для испытаний в НИИ ВВС, летчикУляхин записал: «Продольная устойчивость при центровке 28 нейтральная. При более передней - хорошая. Поперечная устойчивость и устойчивость пути хорошая. Необходимо ввести стреловидность крыла (имелось в виду - «отогнуть» консоли крыла назад для получения более передней центровки)» (9979).

Другие оборонные отрасли:

18 мая 1940:

НАЧАЛЬНИКУ 8 ОТДЕЛА АБТУКА ВОЕНИНЖЕНЕРУ I РАНГА тов. АФОНИНУ

СВОДКА  №228с СОСТОЯНИЯ РАБОТ ПО ОПЫТНОЙ СЕРИИ МАШИН «34» НА 15 МАЯ 1940 г.

1. Чертежи и технологические процессы полностью спущены в производство.

2. Изготовление деталей: из общего числа 2362 наименований изготовлено 1716 наименований, причем на первые две машины детали изготовлены полностью за исключением нескольких наименований, которые сейчас изготавливаются взамен брака (кольца выключения) и кроме того нет нескольких наименований покупных деталей, из них подшипники и стартеры еще не поступили на завод.

На первую машину уже собрано ряд агрегатов (коробка перемены передач, радиаторы, тормозные ленты и т.д.) остальные агрегаты собираются. Корпус первой машины поступит на сборку к 20/V-40 г.

Обеспечение всей серии:

Имеется на 15/V-40r.:

1. Моторов - 5 шт.

2. Радиаторов обеспечено заготовкой на 5 комплектов, на остальные - заготовки находятся в пути на завод.

3. Коробки перемены передач имеются на 2 машины собранные, заготовка и детали имеются на всю серию.

4. Баки имеются готовые на две машины, остальные изготавливаются.

5. Главный фрикцион и бортовые — детали изготовлены на 10 комплектов - из-за отсутствия колец выключения не собираются (кольца будут готовы 17/V-40r.).

6. Тормозные ленты имеются на всю серию.

По остальным группам детали частично находятся в обработке, остальные уже изготовлены. Ввиду того, что необходимое время на изготовление некоторых приспособлений и калибров очень большое, то многие детали приходится обрабатывать без наличия соответствующих приспособлений и калибров, что приводит к большому проценту брака и к отступлению от чертежей по механической обработке.

СТ. ВОЕНПРЕД АБТУ КА ВОЕН ИНЖЕНЕР 2 РАНГА КОЗЫРЕВ ПОМ. ВОЕНПРЕДА АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕРЗ РАНГА ПАВЛОВ. [РГВА. Ф.31811. On.2.д. 1181. Л. 116.] (11906).

18 мая 1940

СЕКРЕТНО.

Экз. № 1

18/V 1940 г.

№ 228с

НАЧАЛЬНИКУ 8 ОТДЕЛА АБТУ КА

ВОЕНИНЖЕНЕРУ 1 РАНГА т. АФОНИНУ

СВОДКА

СОСТОЯНИЯ РАБОТ ПО ОПЫТНОЙ СЕРИИ МАШИН "34" НА 15 МАЯ 1940 г.

1. Чертежи и технологические процессы полностью спущены в производство.

2. Изготовление деталей: из общего числа 2362 наименований изготовлено 1716 наименований, причем на первые две машины детали изготовлены полностью за исключением нескольких наименований, которые сейчас изготавливаются взамен брака (кольца выключения) и кроме того нет нескольких наименований покупных деталей, из них подшипники и стартеры еще не поступили на завод.

На первую машину уже собрано ряд агрегатов (коробка перемены передач, радиаторы, тормозные ленты и т.д.) остальные агрегаты собираются. Корпус первой машины поступит на сборку к 20/V-40г.

Обеспечение всей серии:

Имеется на 15/V-40 г.:

1. Моторов – 5 шт.

2. Радиаторов обеспечено заготовкой на 5 комплектов, на остальные – заготовки находятся в пути на завод.

3. Коробки перемены передач имеются на 2 машины собранные, заготовка и детали имеются на всю серию.

4. Баки имеются готовые на две машины, остальные изготавливаются.

5. Главный фрикцион и бортовые – детали изготовлены на 10 комплектов – из-за отсутствия колец выключения не собираются (кольца будут готовы 17/V-40 г.).

6. Тормозные ленты имеются на всю серию.

По остальным группам детали частично находятся в обработке, остальные уже изготовлены. Ввиду того, что необходимое время на изготовление некоторых приспособлений и калибров очень большое, то многие детали приходится обрабатывать без наличия соответствующих приспособлений и калибров, что приводит к большому проценту брака и к отступлению от чертежей по механической обработке.

СТ. ВОЕНПРЕД АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕР 2 РАНГА подпись (КОЗЫРЕВ)

ПОМ. ВОЕНПРЕДА АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕР 3 РАНГА 17.5.40 г. подпись (ПАВЛОВ)

Отпечатано 2 экз.

Исполнитель Павлов

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1181 лист 116 с об. (18076).

За рубежом:

18 мая 1940 выполнил первый полет SAAB B17 (20795).

18 мая 1940 года — первый полёт лёгкого бомбардировщика и самолёта-разведчика Saab 17.

Самолёт разрабатывался для замены устаревших разведывательных бипланов Fokker S 6 в ВВС Швеции. Изначально проектом занималась компания ASJA, но в 1939 году её поглотила SAAB (Svenska Aeroplan AB) и новая машина получила обозначение Saab 17.

У конструкторов получился одномоторный среднеплан с экипажем из 2 человек. Интересной была конструкция шасси — оно убиралось во внешние обтекатели. Кроме того можно было установить лыжное и поплавковое шасси. Вооружение — 2 × 8-мм пулемёта в консолях крыла + 1 × 8-мм пулемёт у наблюдателя-радиста. В зависимости от версии бомбовая нагрузка была от 300 до 500 кг.

Всего выпустили 323 единицы Saab 17 различных вариантов — бомбардировщиков и разведчиков. Основным эксплуатантом стали шведские ВВС. Сняли с вооружения самолёт в 1955 году. На сегодня в мире существе 5 уцелевших экземпляров Saab 17 (22300).

18 мая 1940 Пилот французских ВВС Роджер Соваж одерживает свою первую воздушную победу, поджигая немецкий Heinkel He 111 над Францией, вынуждая его приземлиться к северу от Фисмеса и захватив двух оставшихся в живых членов экипажа. Он станет единственным черным асом в истории, который одержал 16 побед к концу Второй мировой войны.

18 мая 1940 герой первой мировой войны маршал А. Петен назначен министром обороны Франции (4962).

18 мая 1940 г. премьер–министр Франции Поль Рейно стал военным министром и просит волнового героя Рузвельта объявить войну Германии, но судьба Франции предрешена. Уже через неделю после начала немецкого наступления и падения 17 мая Брюсселя стало очевидно – военное командование Франции не способно справиться с ситуацией. 18 мая премьер-министр Франции Поль Рейно к своим двум постам – премьер-министра и министра иностранных дел добавил третий – министра национальной обороны. На этой должности он проработал до 5 июня. В должности премьера он работал по 16 июня 1940 г. – в этот день он передавал дела Петену, а за два дня до этого немцы вошли в Париж (17398).

18 мая 1940 г. командующий 9-й армией Анри Жиро попытался нанести контрудар по танковым силам немцев, для этого он приказал сосредоточить распыленные по фронту подразделения 1-й мех. дивизии. Но сделать это не успели – немецкие танки прорвались к Ле Кателе и разгромили штаб 9-й армии Франции. Жиро первоначально удалось избежать плена, но на следующий день 19 мая 1940 г. он был пленен. Французы затем писали, что генерала Анри Жиро захватили танкисты, а немцы издевательски отвели эту роль солдатам-поварам с полевой кухни. Так или иначе, 9-я французская армия была разгромлена, а ее штаб уничтожен (17398).

18 мая 1940 немцы начали наступление к устью Соммы. Через день они захватили Амьен и передовыми отрядами вышли на побережье в районе к юго-западу от Дюнкерка. 40 английских, французских и бельгийских дивизий были отсечены от главных сил (17398).

18 мая 1940 А.Г. подписал декрет о присоединении к Германии 3 областей Бельгии (2443,416).

May 18th, 1940: In the West, XIX.Panzerkorps (Guderian) in its rapid advance toward the Channel coast reaches Peronne. German troops occupy Antwerp (3819).

18 мая 1940 19ТГ (Гудериан), наступаявдольЛа-Манша, достиглаПеронна. Немецкие войска оккупировали Антверпен (3819).

17 мая 1940 г. неожиданно Адольф Гитлер лично отдал распоряжение остановить танковое наступление. Приказ был доведен до командира 19-го АК Гейнца Гудериана. Армейское командование вермахта продолжило т.н. разведку боем, фактически наступление. Французские армии были рассечены и отброшены к Ла-Маншу и Парижу. Фронт линии окружения удерживал волновой герой Рейхенау, атаку на Париж вел Гудериан, общее руководство вермахтом осуществлял Браухич. У Франции оборону вел Гамелен, активная роль принадлежала Жиро. Вскоре Гамелен будет отстранен, Жиро попадет в плен –Браухич одержит победу (17398).

18 мая 1940 г. он присутствовал в Дюссельдорфе на встрече четырех монополистов с участием Густава Крупна, которые делили между собой промышленные предприятия Голландии и Бельгии. Тыча пальцами в географические карты, они кричали: «Это мое. Мое это!»

Экономическое ограбление оккупированных территорий являлось официальной политикой правительства фашистской Германии. 16 июля 1940 г. начальник управления военной экономики и вооружений ОКВ генерал Г. Томас издал специальную директиву о разграблении сырья и станков в оккупированных областях:

«1. а) сырье, которое обнаружено в соответствии с указаниями, полученными хозяйственными подразделениями в войсках, подлежит отправке в рейх;

б) станки, согласно списку, помещенному в приложении, и электромоторы, работающие от нормального напряжения, важны для военной промышленности и поэтому также должны быть вывезены в рейх».

При перевозке предлагалось различать: трофеи — все сырье, полуфабрикаты и готовые изделия, находящиеся во владении вооруженных сил противника, и конфискованное имущество: «сырье, полуфабрикаты и готовые изделия, не находящиеся во владении или собственности вооруженных сил противника, но каждое по причинам потребности в них должно быть передано промышленности рейха».

Таким образом, было изъято и вывезено в Германию почти все ценное имущество оккупированных стран (18559).

18 мая 1940 на японский запрос Британия запретила проход военных материалов для Китая через Бирму (3481).

Авиапромышленность:

19 мая 1940 Кочеригин передал в ЦАГИ-Раменское макет ОПБ М-90 1 к 4 для продувки (2090,163).

19 мая 1940 проф. Поликовский писал А.И.Ш. докладную записку N 1421 по вопросу о скоростях самолета ДБ-3Ф с М-88 завода 39:

"По Вашему указанию на завод 39 выехала комиссия в составе проф. Поликовского - 11 ГУ и др. для выяснения причин значительного расхождения макс. скорости самолета ДБ-3Ф с М-88, замеренных на заводе 39 и в НИИ ВВС и для рассмотрения мероприятий по повышению скоростей самолета.

3. Основные мероприятия, намеченные для повышения скоростей самолета ДБ-3Ф с М-88:

а) переход на радиаторы большей охлаждающей способности, установленные в крыле, от чего следует ожидать прироста скорости в 8-10 км/час

б) подбор оптимального винта из серии 23, 23Т, 23Ж, 3Т комбината 150 от чего следует ожидать прироста в 5-7 км/час

в) улучшение отделки поверхности самолета (клепка впотай и ряд мелких аэродинамических улучшений) от чего следует ожидать 5-10 км/час

После проведения указанных мероприятий можно ожидать макс. скорости порядка 460 км/час

Одновременно с указанными мероприятиями необходимо провести сравнительные полеты на одном и том же самолете ДБ-3Ф с М-87 и М-88 с тем, чтобы исключить в процессе сравнения какие бы то ни было случайные влияния (1457,141).

19 мая 1940 закончились заводские испытания ДБ-3 2М-81 (2090,132).

19 мая 1940 года начальник ГУАС комдив Алексеев и военный комиссар ГУАС бригадный комиссар Князев писали письмо № 501600 маршалу Тимошенко С.К.

Докладываю, что имеющиеся на вооружении дальнебомбардировочной авиации самолеты ДБ3 и ДБ3Ф не являются полноценными как по своим скоростям (от 425 до 445 км/час), так и по своей огневой защите.

В настоящее время проходит испытание самолет ДБЛК с моторами М-88 конструкции Беляева. На испытаниях получена скорость 488 км/час на высоте 5200 м.

Самолет допускает хорошую бомбовую загрузку от мелких до 1000 кг бомб включительно, имеет очень хорошую огневую защиту. По дальности самолет равноценен самолету ДБ3.

Испытания самолета будут закончены в конце мая 1940 года. Уже предварительные испытания показывают, что самолет будет хорошим дальним бомбардировщиком.

В целях быстрейшего перевооружения нашей бомбардировочной авиации, считаю целесообразным дать заказ промышленности на изготовление опытной серии самолетов ДБЛК с моторами М-88 в количестве 10 штук.

Докладывая, прошу Вашего ходатайства перед КО (7709, 376).

19 мая 1940 года в приложении к вх. № 1/00638 была получена справка Новые опытные и модифицированные самолеты ВВС 1938-1939 гг. (6618).

Бомбардировщики дальнего действия (6618).

ТБ-7 (42) 4 АМ-34 ФРН+ЦН М-103 конструктор Незваль

Опытный экземпляр прошел гос. испытания в мае 1938 года. Дублер испытывается. Заводом № 124 осваивается серия. Первые серийные самолеты должны поступить на испытание в I квартале 1939 года. На серийных самолетах кабина штурмана делается без «бороды», делается свободнонесущее хвостовое оперение и раздельное охлаждение моторов. Это дает улучшение летных данных и увеличивает надежность в полете и живучесть в бою.

ТБ-7 (42) модифицированный 4 АМ-35-ТК конструктор Незваль

Срок постройки по плану НКОП 1 февраля 1939 года.

К работе по модификации самолета еще завод № 156 не приступал.

ДБ мотор не выбран конструктор Ильюшин, строящий завод - № 39

Срок постройки по плану НКОП декабрь 1939 года

Фюзеляж готов, идет разработка остальных агрегатов.

Бомбардировщики ближнего действия

БСБ 2 М-105 конструктор Поликарпов, строящий завод - № 156

Разработан эскизный проект самолета ДР, являющийся разведывательным вариантом самолета БСБ.

Модификация СБ (ММН) 2 М-105 конструктор Архангельский, строящий завод - № 22

Срок постройки по плану НКОП июнь 1939 года

Заканчивается на сборке в опытном цеху. Будет выпущен на аэродром в декабре 1938 года.

СБ-2 2 М-106 конструктор Архангельский, строящий завод - № 22

Разработан эскизный проект и заканчивается макет, который будет представлен в НИИ ВВС в начале декабря 1938 года.

«С» М-103 П конструктор Болховитинов, строящий завод - № 84

Срок постройки по плану НКОП март 1939 года

Закончены чертежи по основным агрегатам самолета. Ведется подготовка производства опытной серии в 5 самолетов.

ВИТ-2 2 М-105 конструктор Поликарпов, строящий завод - № 84

Срок выхода для испытаний в воздухе по плану НКОП сентябрь 1938 года

Самолет прошел предварительные гос. испытания в октябре 1938 года.

Скоростные истребители

И-180 М-88 конструктор Поликарпов, строящий завод - № 156

Срок выхода для испытаний в воздухе по плану НКОП 1 декабря 1938 года

Первый экземпляр находится в отделке, намечено выпустить в воздух 1 декабря 1938 года, второй и третий экземпляры изготавливаются.

Скоростной истребитель М-105 П конструктор Поликарпов, строящий завод - № 156

Самолет включен в план опытного строительства на 1939 год. Разрабатывается эскизный проект самолета.

И-17 Испано-СУИЗА 12 конструктор Поликарпов, строящий завод - № 84

Самолет построен в 1935-36 г.г. Самолет находится на заводских испытаниях. Самолет представляет интерес как прототип для разработки нового истребителя с современными летными данными.

«И» М-105 П конструктор Сухой, строящий завод - № 156

Самолет включен в план опытного строительства на 1939 год, Составлен эскизный проект.

ОКО-6 2 М-88 конструктор Таиров, строящий завод - № 43

Срок постройки по плану НКОП май 1939 года

Самолет включен в план опытного строительства. Имеется эскизный проект. Макет самолета будет предъявлен 15 декабря 1938 года. Начато проектирование.

И-28 конструктор Яценко, строящий завод - № 81

Выполнен на 60%. Срок выпуска первого экземпляра на летные испытания 1 марта 1939 года.

ИС М-88 конструктор Сильванский, строящий завод - № 153

Чертежи готовы на 60%, производственное выполнение на 18,5%.

Модификация самолета КОДРОН-713 РЕНО 450 л.с. конструктор Дубровин, строящий завод - № 301

Первый экземпляр вышел на заводские испытания 25 ноября 1938 года и был подломан на первом полете. Ремонтируется.

Маневренные истребители

И-190 М-88 конструктор Поликарпов, строящий завод - № 156

Макет утвержден 26 октября 1938 года. Решено строить самолет только в случае, если Vmax будет не ниже 500 км/час, что уточняется по продувкам модели самолета.

«СЕМЕРКА» М-62 конструкторы Флоров и Боровков, строящий завод - № 207

Проектирование и постройка самолета задержалась на заводе № 21 и из-за переезда бюро на завод № 207. Срок выхода на летные испытания отнесен на 1 мая 1939 года.

ОКО-4 М-88 конструктор Таиров, строящий завод - № 43

Работы по самолету приостановились в связи с переключением на работу по двухмоторному истребителю ОКО-6. Срок выхода первого экземпляра – октябрь 1939 года.

И-153 М-25 В конструктор Поликарпов, строящий завод - № 1

Самолет находится в доводке. Устраняются дефекты опасные для полета и понижающие боеспособность. Срок передачи на гос. испытания намечен 1 декабря 1938 года.

И-153 М-62 конструктор Поликарпов, строящий завод - № 1

Доводится винто-моторная группа и после отработки на самолете И-153 М-25 В будут устранять дефекты опасные для полета. Срок передачи на гос. испытания заводом намечен 1 декабря 1938 года.

КОДРОН 690 модификация Рено 220 л.с. конструктор Дубровин, строящий завод - № 301

Первый экземпляр самолета прошел неполные заводские испытания и передается к 1 декабря 1938 года на совместные испытания.

Штурмовики

«Ш» М-88 конструктор Кочерыгин, строящий завод - № 1

Срок постройки по плану НКОП по решению двух наркомов

Самолет выведен на аэродром для прохождения заводских испытаний.

ЦКБ-55 М-34 ФРН «ДС» конструктор Ильюшин, строящий завод - № 39

Срок постройки по плану НКОП декабрь 1938 года

Выполнен макет самолета. Вместо броневых листов изготовлены стальные.

Модификация Р-10 М-62 конструктор Неман, строящий завод - № 136

Срок постройки по плану НКОП : 1 экземпляр – июнь 1938 года, второй экземпляр – август 1938 года

Самолет проходит заводские летные испытания. Готовится дублер с двумя синхронными пулеметами и 4 крыльевыми, с двойным управлением и уширенными бомболюками.

Разведчики

ДР 2 М-88 конструктор Поликарпов, строящий завод - № 156

Срок постройки по плану НКОП июнь 1939 года

25 ноября 1938 года в НИИ ВВС прислан на заключение эскизный проект.

БР (№ 22) 2 М-100-3 конструктор Яковлев, строящий завод - № 115

Срок постройки по плану НКОП июль 1939 года

Срок готовности самолета конструктор дает 1 квартал 1939 года.

Многоцелевые самолеты

«ИВАНОВ» М-62 конструктор Сухой, строящий завод - № 156

Срок постройки по плану НКОП январь 1938 года

Дублер самолета проходит заводские испытания. Первый экземпляр потерпел катастрофу при доводке на заводе.

«ИВАНОВ» М-87 А конструктор Сухой, строящий завод - № 156

Срок постройки по плану НКОП июнь 1938 года

Самолет проходит заводские испытания с установленными 4 пулеметами в крыле.

«ИВАНОВ» М-62 конструктор Поликарпов, строящий завод - № 156

Срок постройки по плану НКОП август 1938 года

Самолет с установкой 4 пулеметов ШКАС в крыле проходит заводские испытания. Конструктор готовит улучшенный дублер.

Экспериментальный (штурмовик) М-87 или М-62 конструктор Грушин, строящий завод – Учебно-производственные мастерские МАИ

Срок постройки по плану НКОП декабрь 1938 года

Проходит заводские испытания. Ведутся работы по проектировке дублера, срок которому установлен – октябрь 1939 года.

Экспериментальный 350 (ближний бомбардировщик) М-88 конструктор инженер Беляев, строящий завод - № 156

Готовы рабочие чертежи. Строится только один экземпляр.

Автожир А-7 бис М-22, строящий завод - № 156

Готовится к совместным испытаниям

Экспериментальный автожир «Рено» 140 л.с.

Разрабатывается эскизный проект (6618).

19 мая 1940 военпред завода Францев представил письмом N ВБ/0600 директору завода 1, нач. 3 отдела ПГУ ГУКС, А.И.Ш. и нач. НИИ ГУАС НКВД акт аварийной комиссии по катастрофе И-153 с М-62 N 6925 (1165).

19 мая 1940 Дир. завода Саркомбайн Малаев писал письмо N 1484 Зам. НКАП Воронину от организации на заводе Опытного отдела Яценко и предлагал не делать его отдельным, а поручить Яценко возглавить имеющийся (1165).

19 мая 1940 директор завода 292 Малахов через проект постановления КО пытался получить КВ на новое строительство под разработку И-28 на заводе (1165).

19 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 113сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

И-28 Яценко

ГК т. Яценко переехал в Саратов, но перевод КБ еще не закончен. К модификации КБ фактически не приступило (10395,42).

19 мая 1940 контролер Вахрушев - представитель КО СНК СССР - в журнале Учета выполнения постановлени правительства в отношении постановления КО N 123сс 1940 “О достройке одномоторного морского УТ с-та” отметил:

Самолет САМ-11 с МВ-6 передан на госипытания в мае м-це (10395).

19 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 105сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

Самолет ЭОИ М-105 2 ТК

Закончен эскизный проект машины. Изготовлен и утвержден макет. Подготавливаются чертежи к запуску в производство (10395,36).

19 мая 1940 года Шахурин писал письмо N 1261с начальнику ГУАС Алексееву.

На опытном самолете истребителе И-301 решается проблема мощного огня; на нем устанавливается: одна 23 мм мотор-пушка, два крупно-калберных пулемета Березина и два пулемета Шкас.

Установленные на моторе М-105П синхронизаторы и 23 мм мотор-пушка Таубина являются опытными агрегатами, требующими проведения отдельных гос. испытаний, которые без специального летающего самолета провести нельзя.

Прошу Вашего распоряжения опытный самолет И-301 принять на гос. испытания с одной 23 мм мотор-пушкой и двумя крупно-калиберными пулеметами Березина без отстрела их на самолете.

Одновременно сообщаю, что все вооружение отрабатывается на стенде, идентичном с летающим самолетом, комиссией под председательством представителя Третьего управления ГУАС военного инженера 2 ранга Ныркова.

После отработки всего вооружения на стенде, завод N 301 смонтирует и проверит все пять точек на принятом Вами самолете, который целесообразно после проведения полных гос. испытаний, но... отработки вооружения, передать в НИПАВ ГУАС для специальных гос. испытаний вооружения (1193,199).

19 мая 1940 года А.И. Шахурин направил начальнику ГУАС комдиву Алексееву письмо № 1261с: «На опытном самолете истребителе И-301 решается проблема мощного огня; на нем устанавливается: одна 23-мм мотор-пушка, два крупнокалиберных пулемета Березина и два пулемета ШКАС. Установленные на моторе М-105П синхронизаторы и 23-мм мотор-пушка Таубина являются опытными агрегатами, требующими проведения отдельных госиспытаний, которые без специального летающего самолета провести нельзя. Прошу Вашего распоряжения опытный самолет И-301 принять на гос. испытания с одной 23-мм мотор-пушкой и двумя крупнокалиберными пулеметами Березина без отстрела их на самолете. Одновременно сообщаю, что все вооружение отрабатывается на стенде, идентичном с летающим самолетом, комиссией под председательством представителя третьего управления ГУАС военного инженера 2 ранга Ныркова. После отработки всего вооружения на стенде, завод № 301 смонтирует и проверит все пять точек на принятом Вами самолете, который целесообразно после проведения полных госиспытаний, но без отработки вооружения, передать в НИПАВ ГУАС для специальных госиспытаний вооружения» (23183).

19 мая 1940 года начальник ГУАС комдив Алексеев и военный комиссар ГУАС бригадный комиссар Князев писали письмо № 501598 маршалу Тимошенко С.К.

Докладываю, что заводские испытания и доработка самолета И-26 с мотором М-105П идут чрезвычайно медленно.

До сего времени самолет не проверен на пикировании, на штопор, не проверен практический потолок, вооружение на земле не отработано.

При проверке на прочность усиленного носка крыла – выдержал всего 53%.

Постановлением Правительства самолет запущен в серийное производство, задержка в доработке опытного экземпляра задерживает и выпуск серийных машин.

Считая положение исключительно тяжелым с этим самолетом, прошу Вашего доклада КО (7709, 366).

19 мая 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине был выполнен полет в Рязань и обратно продолжительностью 2:10 (2923).

С 19 мая по 23 августа 1940 проходил заводские испытания самолет УТ-1 в варианте учебно-тренировочного истребителя (УТИ), предъявленный ОКБ А.С.Яковлева.

На самолете был установлен синхронный пулемет ШКАС, прицел ПБП-1 и фотокинопулемет ПАУ-22. Это был первый вооруженный вариант УТ-1.

Модификация УТ-1 в УТИ была осуществлена в соответствии с Постановлением Комитета Обороны при СНК СССР от 4 марта 1940 г. главным конструктором завода № 47 Е.Г.Адлером.

Самолет был забракован из-за недостаточных запасов устойчивости (9649).

19 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 119сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

УТ-1 модифицированный

1-й экз. Модификации самолета УТ-1 закончен досрочно на 10 дней. Поступил на заводские испытания (приказа НКАП пока нет) (10395,74).

19 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 126сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

САМ-11

Самолет Сам-11 МВ-6 передан на госиспытания в мае 1940 (10395,87).

19 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 122сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

МДР-6Б Четверикова

Самолет МДР-6Б 2М-105 находится в стадии проектирования. Изготавливается макет самолета. Окончание 1-го этапа - в сентябре. Проектирование идет по графику (10395,79).

19 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 123сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

МДР-7 Самсонова

Самолет МДР-7 закончен производством. Предъявлен на заводские испытания. Установлен срок окончания заводских испытаний - 15 июня (гидродром при заводе № 81).

1-й этап закончен досрочно - 28 октября 1939 вместо 1 ноября 1939. Премия не выплачена.

2-й этап закончен 25 мая 1940 с опозданием на 25 дней (10395,82).

19 мая 1940 вышло постановление КО N 207сс "О составе Правительственной комиссии по гос. испытаниям мотора М-40" и решили провести 100 часовые (1295,53).

19 мая 1940 г. было выпущено постановление Комитета Обороны при СНК СССР, подписанное председателем комитета К.Е. Ворошиловым, в котором отдельным пунктом предусматривалось внеочередное строительство на заводе № 24 в 1940 и 1941 годах "опытно-конструкторского цеха в составе: опытно-конструкторское бюро, опытный механический цех на 150 станков, опытная испытательная станция, экспериментальная лаборатория".

При этом наркомфину предписывалось выделить из резервного фонда СНК СССР для указанного строительства 5 миллионов рублей в 1940 году. Одновременно этим постановлением обязали Московский Совет выделить в 1940 году 60 квартир, из них 30 квартир до 1 сентября "для инженерно-технических работников опытно-конструкторского цеха завода № 24".

На постановлении с визами Молотова, Жданова, Андреева, Микояна и Кагановича имелась утверждающая резолюция за подписью Сталина. С этого документа началась история опытно-конструкторского подразделения на заводе № 24 ОКБ, которое тогда предназначалось для доводки и освоения моторов АМ-35А, затем - двигателей АМ-38, разработанных в ОКБ А.А. Микулина.

После перевода конструкторской группы А.А. Микулина в ЦИАМ на московском авиамоторном заводе № 24 не осталось опытно-конструкторского подразделения. Между тем при освоении новых образцов двигателя предприятие сталкивалось с проблемами, решить которые могли только специалисты-конструкторы.

Но началась война, и создание на заводе опытного подразделения так и не было закончено. Завод № 24 осенью 1941 года был эвакуирован из Москвы в г. Куйбышев (11408).

19 мая 1940 состоялось заседание коллегии НКАП (прот. N 13):

1. О производстве серийных винтов и состоянии опытных работ по винтам на заводах 28 и 150 (дир. завода 28 Савельев, дир. комб. 150 Вазирян, ГК 28 завода Кузьмин, ГК комбината 150 Жданов).

2. О кандидатах на получение стипендий им. И.В.С.

3. О единой маркировке металлов (1181).

19 мая 1940 было партсобрание 1 отд. НИИ ВВС (протокол № 6)

Доклад: “О решениях мартовского пленума ЦК ВКП(б) докладывал Муханов

Передовыми в выполнении испытательной работы были бригады Куликова, Лазорева, Максимова. За 5 месяцев 1940 испытан 51 объект: опытных с-тов - 6, серийных - 16, модификаций - 6, внеплановых - 2, специспытаний - 21.

За тот же период 1939 испытано 16 объектов (854,34).

С 19 мая по 24 июня 1940 комиссия ГУАС КА исследовала причины отказов и определяла эффективность дествия авиабомб, примененных в боевых действиях КА против Финляндии. До начала работы комиссии саперы уничтожили 4127 несработавших советских бомб, но комиссия осмотрела оставшиеся 197 (7453, 180).

Производство авиабомб в 1940-1945 гг. (тыс.)

| Год | Фугасные | Осколочные | Зажигательные | Осветительные | Специализированные | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1940 | 850 | 5576.6 | 1046.6 | 134.2 | 6.81 | 7614.21 |
| 1941 | 1200.65 | 12560.4 | 2123.86 | 83 | 15.73 | 15983.64 |
| 1942 | 941.86 | 3406.5 | 1506.75 | 50.3 | 2194 | 8099.41 |
| 1943 | 1557.34 | 2144 | 905.33 | 119.9 | 5537.8 | 10264.37 |
| 1944 | 1639.28 | 1453.5 | 285.5 | 167 | 6893 | 10438.28 |
| 1945 | 191.25 | 1052.1 | 43 | 47.5 | 2379.1 | 3712.95 |
| Всего | 6380.38 | 26193.1 | 5911.04 | 601.9 | 17026.44 | 56112.86 |

(7453, 182).

Всего выпустили с 1940 по 1945 48.5 млн. общим весом миллио тон. Сбросили 31123360 шт или 696268 т (7453, 182).

19 мая 1940 вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О постройке и внедрении в серийное производство мотора АМ-35А на заводе № 24 НКАП" (пр. № 16/16-оп за 10 - 26 мая 1940 г., п. 133)

а) Обязать Народный комиссариат Авиационной прошлленности - директора т. Дубова В.И. главного конструктора т. Микулина А.А. немедленно запустить в производство со сроком сдачи до 1 сентября 50 штук моторов АМ-35 А со следующими данными:

12-цилиндровый /образный мотор водяного охлаждения; взлетная мощность - 1.350 лс;

номинальная мощность - 1.200 лс;

на высоте - Н - 6.000 мт;

вес мотора - 830 кгл.

б) Обязать завод № 24 не позднее 1 сентября 1940 года приступить к серийному выпуску моторов АН-35 А.

в) Утвердить выпуск в 1940 году 300 штук моторов АМ-35 А по следующему графику:

сентябрь	-	25	штук.

октябрь	-	50	штук,

ноябрь	-	100	штук,

декабрь	-	125	штук.

г) Обязать главного конструктора т. Микулина и директора завода т. Дубова довести мотор АМ-35 А до 100-часового срока службы и предъявить его на государственное испытание не позднее 1 августа 1940 года.

д) Для премирования коллектива работников ИТР, рабочих и служащих завода № 24 а)за создание мотора АМ-35 А и выпуск первых 50 экземпляэов в указанный срок выделить под отчет в распоряжение директора завода т. Дубова 1.5 миллиона рублей; б) за внедрение в серийное производство и выполнение заданной программы по мотору АМ-35 А в указанные сроки выделить под отчет в распоряжение директора завода 2 миллиона рублей.

е) Производство мотора М-88 на заводе !Р 24 прекратить.

Обязать Наркомат Авиационной промышленности т.Шахурина А.И. в течение 5-ти дней представить в Комитет Обороны предложение о внедрении производства мотора М-88 на одном из действующих заводов других наркоматов с передачей ему всей оснастки, заделов и необходимого руководящего технического состава с завода № 1.

Председателю Госплана т. Вознесенскому обеспечить в указанный срок помощь Наркомату Авиационной промышлеиности в выделении завода под производство мотора М-88.

ж) Обязать Наркомстрой т. Гинзбурга как внеочередное строительство построить на заводе № 24 в 1940 и 1941 годах опытно-конструкторский цех в составе:

опытно-конструкторское бюро,

опытный механический цех на 150 станков,

опытная испытательная станция,

экспериментальная лаборатория.

з) Наркомфину т. Звереву выделить по целевому назначению сверх фондов НКАП из резервного фонда СНК СССР для указанного строительства в 1940 году 5 миллионов рублей. предусмотрев в 1941 году необходимые средства для окончания строительства и оборудования опытно-конструкторского цеха.

Экономсовету при СНК СССР предусмотреть выделение необходимых фондов на стройматериалы и оборудование.

и) Обязать Московский совет выделить в 1940 году 60 квартир, из них 30 квартир до 1 сентября, для инженерно- технических работников опытно-конструкторского цеха завода № 24.

Выписки посланы:

т.т. Шахурину, Дубову (и т. Микулину), Сафонову, Щербакову – все (21905).

С 19 мая по 1 июня 1940 г. работала комиссия ГУ AC КА, исследовавшая причины отказов и определявшая эффективность действия авиабомб, примененных в ходе боевых действий авиацией Красной Армии. В ее составе были военинженеры 1 ранга Онисько, Бураков, Сассапарель и военинженеры 2 ранга Рыжаев и Седенко. Поскольку далее придется часто обращаться к отчету этой комиссии, следует отметить, что если «победные реляции» в ходе боевых действий всегда были уделом открытых средств массовой информации, то отчеты специалистов из реально происходившего на войне фиксировали лишь негативные стороны с тем, чтобы на будущее учесть недостатки и незамедлительно их ликвидировать. Поэтому нынешнее восприятие подобных документов у людей, не посвященных в эти тонкости, вполне может создать впечатление, что военные совершенно не знали, как применять свое оружие...

На совещании командования ВВС Ленинградского военного округа, состоявшегося для подведения итогов боевых действий в «зимнюю кампанию» 1939-1940 г., отмечалось, в частности, что в подотчетный период руководящее звено подразделений было лишь на 37% укомплектовано кадровыми военными. В подавляющем большинстве должности командиров и комиссаров авиаполков и авиадивизий, а также начальников штабов и полковых инженеров занимали призванные из резерва школьные учителя, партработники, колхозные счетоводы и заводские инженеры.

С учетом упомянутых выше огрехов в работе гражданских и военных специалистов, стоит ли удивляться, что до прибытия комиссии УВВС КА в районах Выборга и Кекс-гольма саперы из состава стрелковых частей уже уничтожили 4127 несработавших советских авиабомб. Члены комиссии осмотрели оставшиеся 197 авиабомб различных калибров и назначений. Среди них оказались зажигательные боеприпасы - 125 штук ЗАБ-1э, 8 штук ЗАБ-Ютг, три ЗАБ-50тг и одна ЗАБ-2,5т. А также осколочные - 6 штук АО-2,5, 8 штук А0-8м6, 22 штуки А0-8м4, две А0-8м2 и фугасные авиабомбы - 11 штук ФАБ-50, 8 штук ФАБ-ЮОсв, две ФАБ-50м2 и одна ФАБ-ЮОцк (7453).

В период с 19 мая по 1 июня 1940 г. по окончании советско-финляндской войны 1939-1940 гг. на Карельском перешейке работала комиссия ГУАС КА по исследованию причин отказов и определению боевой эффективности отечественных образцов авиабомбового вооружения, примененных в ходе боевых действий. В ее составе были признанные авторитеты авиационного вооружения — военинженеры 1 ранга Онисько, Бураков, Сассапарель, а также воен инженеры 2 ранга Рыжаев и Седенко. В 6-м пункте заключений их отчета говорилось, что комиссия не обнаружила ни одного прямого попадания в ДОТы в том числе авиабомб БЕТАБ с дополнительной скоростью (11402).

19-29 мая 1940 г. Сборы начальников химслужбы частей ВВС КОВО. На полигоне недалеко от Киева было продемонстрировано практическое выливание ОВ, бомбометание ХАБ-200 и ампулометание с самолетов «ССС» и СБ. Во время выливания ОВ, выполненного 27 мая с высоты 2000 метров, капли были отнесены на 10-13 километров от намеченной цели на полигоне и попали на населенный пункт Бровары. В результате пострадало 13 человек гражданского населения. К счастью, дело ограничилось зудом и жжением на коже и паникой среди населения, поскольку ОВ было учебным (водный раствор пиридина) (17133).

Другие оборонные отрасли:

19 мая 1940 г. не дожидаясь официального завершения полигонных испытаний комбинированного носового узла, главный инженер Мариупольского завода B.C. Ниценко направил в АБТУ КА и 7 ГУ НКСП телеграмму следующего содержания: СЕГИЯ Г ДВА АДРЕСА МОСКВА АБТУ КА АЛЫМОВУ КОПИЯ БАРЬЕР ЕМЕЛЬЯНОВУ

-РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СВАРОЧНОГО НОСА ЛИТОЙ ВСТАВКОЙ ПРОТИВ 45 ХОРОШИЕ ЗПТПОДТВЕРДИТЕ ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВО ТЧК ПОДРОБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОЧТОЙ-

02/2223 НИЦЕНКО ФЦЦОРОВ РУСАКОВ. [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1022. Л. 15.] (11903)

19 мая 1940 г. Управление связи КА заключило с ЛФТИ договор на модернизацию станции «Редут», при этом имея в виду попутное решение способа опознавания своих и вражеских самолетов.

Коллектив ЛФТИ (Ю. Б. Кобзарев) разработал способ опознавания на основе применения регенеративного ответчика. Испытания на самолете показали хорошие результаты, и в канун Великой Отечественной войны разработчики получили авторское свидетельство. В связи с эвакуацией института ответчик был передан в НИИ-9, под руководством инженеров Н. Ф. Алексеева и Д. Е. Малярова он прошел конструктивную доработку и был передан в производство.

Инженеры НИИИС КА также создали аппаратуру опознавания и в середине 1941 г. при испытании ее на самолетах получили удовлетворительные результаты (11026).

Жизнь и внутренняя политика:

19 мая 1940 г. завершена операция НКВД по расстрелу польских военнопленных в лесу под Катынью, расстреляны 14522 человека (Леонид Млечин «Железный Шурик»):

«Главный вывод экспертов Главной военной прокуратуры:

«1. Материалы следственного дела содержат убедительные доказательства наличия события преступления — массового убийства органами НКВД весной 1940 г. содержавшихся в Козельском, Старобельском и Осташковском лагерях НКВД 14.522 польских военнопленных, которые 3 апреля — 19 мая направлялись партиями к месту расстрела и были расстреляны (выстрелами в затылок) в Катынском лесу, в тюрьмах УНКВД Смоленской, Ворошиловградской и Калининской областей и захоронены в коллективных могилах в Козьих горах, с. Медное Калининской области и в лесопарковой зоне г. Харькова.

…Доказано также, что единым умыслом одновременно в тюрьмах НКВД Западной Белоруссии и Западной Украины были расстреляны 7.305 поляков, в том числе около 1.000 офицеров.

2. Расстрелы совершались на основании постановления Политбюро ЦК ВКП/б/ от 5 марта 1940 г. по представлению НКВД СССР…» (17398).

За рубежом:

19 мая 1940 во время британских военно-морских операций по доставке беженцев из Остенде, Бельгия, в Соединенное Королевство, немецкие бомбардировщики потопили британский эсминец HMS Whitley у берегов Бельгии (20795).

19 мая 1940 RAF бомбила Бремен и Гамбург (2244,3).

May 19th, 1940: German troops of XX.Panzerkorps (Reinhardt) capture St. Quentin. General Gamelin, C-in-C of Allied Forces, is replaced by General Weygand (3819).

19 мая 1940 20ТГ Гудериана захватила Ст. Квентин и ГК союзными войсками г Гамелин был заменен г Вейгандом (3819).

19 мая 1940 г. Поль Рейно меняет генерала Гамелена, полковник де Голль пытается нанести контрудар, союзники окружены в Бельгии, их авиация бездействует, а пропаганда врет, полный перевес немцев в воздухе (17398).

19 мая (1940) на рассвете танки дивизии Де Голля, преодолевая ряд последовательных рубежей, двинулись к Креси, Мортье и Пуйи. Они должны были овладеть мостами и преградить противнику путь на Ла-Фер. Танки сопровождала артиллерия. Разведывательный полк и пехотный батальон обеспечивали прикрытие правого фланга со стороны реки, у Барантона. В направлении Марль была выслана разведка. Утро прошло благополучно. Мы вышли к реке Сер, обратив в бегство различные вражеские подразделения, которые просочились в этот район. Но на северном берегу реки противник занимал оборону. Он прочно удерживал переправы и уничтожал наши танки, которые пытались к ним приблизиться (17398).

19 мая 1940 командир британского корпуса генерал Горт решил отступить к побережью и убраться восвояси. 19 мая генерал Горт из радиоперехватов узнал, что он окружен. Германские войска давили по всему периметру обороны, сжимавшемуся с каждым часом. Вскоре разногласия между французами и англичанами обострились как по поводу ведения боевых действий и, в частности, возможного мира с Муссолини, так и по поводу эвакуации из Дюнкерка, начавшейся 27 мая (17398).

На 19 мая 1940 г. пришелся пик авианалетов немцев на порт Булонь – пункт, из которого 17 мая англичане начали эвакуацию (17398).

19 May 1940 Churchill becomes Prime Minister (270).

19 мая 1940 У.ЧерчильсталПремьерМинистром (270).

19 мая 1940 г. Лондон, Радиообращение премьер-министра У. Черчилля к нации

Я впервые обращаюсь к вам как премьер-министр в ответственный час для жизни нашей страны, нашей империи, наших союзников, и, самое важное, для Свободы. Ужасная битва бушует во Франции и во Фландрии. Немцы, с помощью сокрушительной комбинации воздушных бомбардировок и тяжелых танков, прорвали французскую оборону к северу от Линии Мажино, и мощные колонны бронированной техники разоряют страну, которая в течении дня-двух оставалась без защитников. Они проникли далеко в глубь страны, и сеют страх и неразбериху. Моторизованные подразделения, а за ними и огромные армии, движутся вперед. Несколько дней идет перегруппировка французских войск, с целью создать костяк сопротивления и также, для того, чтобы нанести удар по агрессору, чему в большой степени способствуют беспримерные усилия Королевских Военно-Воздушных Сил.

Мы не должны пугаться внезапного появления немецких танков у наших позиций. Если они прорвут наш фронт и окажутся в наших тылах, в этом случае французы окажутся в их тылах во многих пунктах. Таким образом, обе стороны в очень опасной ситуации. При правильном управлении французской и нашей армиями, во что я верю; если французы сохранят свою гениальную способность восстанавливаться и контратаковать, которой они давно славятся; и если английская армия покажет свою выносливость и крепкую боевую силу, чему было так много примеров в прошлом, тогда может произойти резкое изменение ситуации.

Однако, было бы глупо скрывать всю серьезность ситуации. Но было бы еще большей глупостью потерять присутствие духа и мужество или предполагать, что хорошо обученные и оснащенные войска численностью три-четыре миллиона можно победить в течение нескольких недель или даже месяцев, одним ударом или маршем, хотя и таким страшным, какой обрушился на Францию. Мы можем с уверенностью ожидать стабилизации французского фронта, и всеобщей активности народных масс, которая даст солдатам Франции и Британии мощь, с лихвой перекрывающую силу врага. Что касается меня, у меня есть непоколебимая уверенность во французской армии и ее лидерах. Пока только небольшая часть этой великой армии была задействована; и еще только очень малая часть Франции захвачена. Есть все основания полагать, что практически все специализированные и механизированные силы противника уже брошены в бой; и мы знаем, что мы нанесли им тяжелый урон. Каждый офицер или простой человек, каждый отряд или дивизия, которые крепко сцепились с врагом, где бы это ни произошло, вносят ощутимый вклад в общее дело. Армии должны отмести мысль о сопротивлении за конкретными позициями или за природными укреплениями, и должны осознать, что снова завладеть ситуацией можно только стремительной и безжалостной атакой. Такой душевный подъем должен оживить не только командование, но и воодушевить каждого солдата.

В воздухе — часто серьезно рискуя, рискуя так, как до сих пор считалось невозможным — мы сбиваем три-четыре самолета противника, теряя одного нашего; и соотношение британских и немецких ВВС теперь значительно более благоприятно для нас, чем было в начале сражений. Сбивая немецкие бомбардировщики, мы ведем свою собственную битву, так же как и битву за Францию. Моя уверенность в нашей способности довести битву с немецкими воздушными силами до конца увеличилась после свирепых стычек, которые постоянно велись и идут сейчас. В то же время, наши тяжелые бомбардировщики каждую ночь наносят удары в сердце технической мощи Германии, и уже нанесли значительный ущерб нефтеперерабатывающим заводам от которых непосредственно зависят нацистские устремления к мировому господству.

Мы должны ожидать, что как только установится стабильность на Западном фронте, большая часть этой ужасной машины, которая разбила Голландию в руины и поработила ее в течение нескольких дней, повернется на нас. И я уверен, что выражу общее мнение, утверждая, что мы готовы встретиться с ней; что мы гарантируем ей это; и что мы отплатим ей тем же — в такой мере, в какой это позволяют сделать неписаные законы войны. Много мужчин и женщин на Острове, которые, когда придет их час сурового испытания, будут ощущать утешение и даже гордость от осознания того, что они разделяют страдания наших парней на фронте — солдат, моряков и летчиков, да благословит их Господь — и принимают на себя хотя бы часть той тех атак, которые должны выдержать фронтовики. Разве не наступило время для всех сделать самое большое усилие, какое только есть в наших силах? Если суждено выиграть эту битву, то мы обязаны обеспечить наших воинов оружием и боеприпасами в которых они нуждаются, во всевозрастающем количестве. Нам нужно, — и нужно быстро, — больше самолетов, больше танков, больше снарядов, больше пушек. Есть насущная необходимость в этом жизненно важном снаряжении. Оно увеличивает нашу мощь против хорошо вооруженного врага. Оно возмещает потери, понесенные в этой упорной борьбе; и знание того, что эти потери будут скоро восстановлены, позволяет нам меньше опасаться за наши резервы и пустить их в ход уже сейчас, когда все имеет такое большое значение.

Наша задача состоит не только в том, чтобы выиграть сражение, а в том, чтобы выиграть войну. Если после этой битвы во Франции ослабить натиск, то придет время сражаться за наш Остров — за все, что является Британией, за все, что она значит для нас. Это будет страшная борьба. В великой опасности мы не должны будем колебаться, принимая решения, даже самые радикальные, призывая наших людей отдать последнюю каплю и последнюю йоту усилий, на которые они способны. Вопросы собственности, рабочих часов, все это ничто по сравнению с борьбой за жизнь и честь, за правду и свободу, которым мы поклялись отдать себя.

Я получил от руководителей Французской Республики, а точнее, от неукротимого премьер-министра, М. Рейно, искреннее обещание того, что они будут биться до конца, каким бы он ни был, горьким или победным. Нет, если мы будем сражаться до конца, он может быть только победным.

Получив разрешение Его Величества, я сформировал правительство из мужчин и женщин, принадлежащих разным партиям и имеющих практически все возможные точки зрения. В прошлом мы расходились во мнениях и спорили; но теперь одна мысль объединяет нас всех — решение вести войну до победы, и никогда не сдаваться в рабство и позор, какова бы не была цена и каковы бы не выпали страдания на нашу долю. Это один из самых страшных периодов в долгой истории Франции и Британии. Он также, без всяких сомнений, самый величественный. Бок о бок, лишенные всякой помощи, за исключением поддержки наших родных и близких в великих Доминионах, и огромных империй, защищенных своим щитом — бок о бок, народы Британии и Франции начали борьбу во имя освобождения не только Европы, но и всего человечества от самой грязной и разрушающей души людей тирании, которая когда-либо омрачала и позорила страницы истории. За ними — за нами — за армией и флотом Британии и Франции — должны объединиться разбитые государства и разбитые народы: чехи, поляки, норвежцы, датчане, голландцы, бельгийцы — все, на кого опустилась тьма варварства, не развеянная даже звездой надежды, пока мы не победим, а мы должны этого достичь и мы этого добьемся.

Сегодня Троицын день. Многие века назад были написаны слова, которые должны быть призывом и стимулом для преданных служителей Правды и Справедливости: «Вооружитесь и будьте доблестны, и готовы к схватке; потому что для нас лучшее благо — пасть в бою, чем увидеть надругательство над нашим народом и алтарем. Потому что Воля Господа на Небесах, и да будет так (17407).

May 19 1940 Chancellor Hitler issued a proclamation decreeing the re-incorporation into the Reich of Eupen, Malmedy, and Moresnet (1223).

19 мая 1940 А.Гитлер в качестве Рейхсканцлера выпустил воззвание о воссоединении с Рейхом Eupen, Malmedy, и Moresnet (1223).

19 мая в 1940 году введение немецкими властями оккупационной валюты в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге (14896).

Авиапромышленность:

20 мая 1940 вышло постановление КО N 209сс "О постройке и внедрении мотора АМ-35А на заводе 24 НКАП" (1292,128), согласно которому было решено производство М-88 на 24 заводе прекратить, НКАП был обязан представить предложения о внедрении в производство мотора М-88 на одном из действующих заводов других Наркоматов (1292,125).

Срок сдачи 50 шт. - 1 сентября 1940 и в 1940 - 300.

Обязали довести АМ-35А до 100 час. ресурса не позднее 1 августа (1295,60).

20 мая 1940 года вышло постановление № 209сс КО О постройке и внедрении в серийное производство мотора АМ-35А на заводе № 24 НКАП

КО постановляет:

а) Обязать НКАП – директора Дубова В.М., гл. конструктора Микулина А.А. немедленно запустить в производство со сроком сдачи до 1 сентября 50 штук моторов АМ-35А со следующими данными:

12-ти цилиндровый V-образный мотор водяного охлаждения

взлетная мощность – 1350 л.с.

номинальная мощность – 1200 л.с.

на высоте – Н=6000 м

вес мотора – 830 кг

б) Обязать завод № 24 не позднее 1 сентября 1940 года приступить к серийному выпуску моторов АМ-35 А.

в) Утвердить выпуск в 1940 году 300 штук моторов АМ-35 по следующему графику:

сентябрь – 25 штук

октябрь – 50 штук

ноябрь – 100 штук

декабрь – 125 штук

г) Обязать гл. конструктора Микулина и директора завода Дубова довести мотор АМ-35 А до 100-часового срока службы и предъявить его на госиспытания не позднее 1 августа 1940 года.

е) Производство мотора М-88 на заводе № 24 прекратить.

Обязать НКАП Шахурина А.И. в течение 5-ти дней представить в КО предложение о внедрении производства мотора М-88 на одном из действующих заводов других наркоматов, с передачей ему всей оснастки, заделов и необходимого руководящего технического состава с завода № 24.

…………………………………..(7595, 79-81).

20 мая 1940 Кочеригин предъявил макетной комиссии ОПБ М-90 без двигателя, который не поступил и потом хотел предъявить 13-15 июня 1940 (2090,163).

20 мая 1940 С.А.К. предъявил заказчику макет одномоторного одноместного ПБ ОПБ с М-90 (1759,6).

20 мая в 1940 году С.А.Кочеригин предъявил макет одномоторного одноместного скоростного пикирующего бомбардировщика «ОПБ» (14896).

20 мая 1940 состоялось заседание макетной комиссии под председательством Воеводина по рассмотрению макета самолета одноместного пикирующего бомбардировщика с М-90 конструкции инж. Кочеригина, представленного заводом N 156. Утвердили с изменениями (обзор, приборная доска, изменение мест рычагов, вооружение - РС, оборудование и т.п.).

"Макетная комиссия отмечает, что предъявленный самолет представляет значительный интерес для ВВС РККА, а поэтому считает целесообразным ускорение доводок макета и скорейшее решение вопроса о постройке самолета (2062,50).

20 мая 1940 Нач. особой группы НКАП И.Фирсаев писал Нач. ПГУ Шиц письмо N 1283сс/ог:

"Постановлением КО при СНК N 201 от 14 мая 1940 НКО обязан до утверждения результатов гос. испытаний ДБ-3Ф с М-88 принимать с заводов 39 и 18 ДБ-3Ф с 2М-88 с пониженными данными: максимальной скоростью не менее 425 км/час и дальностью не менее 3200 км.

Этим же постановлением НКАП обязан самолет ДБ-3Ф 2М-88 с ЛТД, обусловленными постановлением КО от 29 июля 1939 N 226 предъявить на гос. испытания не позднее 1 июля 1940.

По поручению Наркома сообщаю Вам изложенное для исполнения." (1295,8).

20 мая 1940 Зам. Секр. КО при СНК И.Сафонов писал письмо N 4673/5ко НКАП А.И.Ш.:

"Для доклада КО прошу дать Ваше заключение по проекту постановления о производстве СБРК 2М-105, представленному С.К.Тимошенко.

Одновременно прошу дать Ваши соображения о возможностях производства этих самолетов как ПБ." - Было приложение в виде проекта постановления КО для 22 завода на скорость в 500 км/час и указание, что заказ на СПБ остается в силе (1165,120).

20 мая 1940 К.Е.В. подписал проект постановления КО "О производстве самолетов СБ РК 2М-105" на 22 заводе (1165).

20 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 110сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

Двухмоторный пикирующий бомбардировщик с моторами М-120 ПБ Незваля

Самолет ПБ (т. Незваль) находится в начальной стадии эскизного проектирования. Изготавливается макет самолета (10395,38).

20 мая 1940 Дир. завода 1 Дементьев и ГК А.И.М. писали письмо N 4792 НКАП по вопросу о состоянии заводских испытаний И-200. По результатам заводских испытаний машина на 19 мая не м.б. сдана на гос. испытания 20 мая 1940 из-за смен мотора, дефектов нагнетателя, пережога мотора, смен радиаторов, смен колес. 17 мая 1940 обнаружили дефект карбюратора при выполнении пилотажа и просили перенести срок начала гос. испытаний на 10 июня 1940 (1295).

20 мая 1940 Шахурин написал в ЦК Сталину, в Совнарком Молотову и в Комитет обороны Ворошилову письмо № 1289сс/оп, в котором поставил вопрос о запуске И-200 в серию. Через 5 дней вышло постановление КО № 224сс "Об организации серийного производства самолета И-200 на заводе № 1 и о снятии с производства самолета ББ-22". Срок начала Госиспытаний отодвинули на 10 июня, но в августе надо было сделать первые 5 серийных машин, а к концу года - 125. Образцом для серии должен был стать И-200 № 6103 с цельнометаллическим крылом, увеличенной в 1,5 раза прочностью и улучшенным оборудованием (например, архаичные факелодержатели НГ-12 заменили посадочной фарой ФС-155). 6 июня этот самолет облетал Марцелюк (11938).

20 мая 1940 Нарком Шахурин пишет в ЦК Сталину, в Совнарком Молотову и в Комитет обороны Ворошилову письмо №1289сс/оп, в котором ставит вопрос о запуске И-200 в серию до начала Государственных испытаний. Его предложение было принято, и через 5 дней выходит постановление КО №224сс «Об организации серийного производства самолета И-200 на заводе №1 и о снятии с производства самолета ББ-22» - то есть, Як-2 и Як-4 конструкции Яковлева. При этом разрешалось сократить число предъявляемых на испытания самолетов И-200 с пяти до трех.

Срок начала Госиспытаний И-200 даже отодвинули на 10 июня, но в августе надо было сделать первые 5 серийных машин, а к концу года - 125 (21686).

20 мая 1940 года Н.Н. Поликарпов обратился с докладной запиской к уже к самому наркому авиационной промышленности А.И. Шахурину, в которой он с тревогой обрисовал положение, складывавшееся с постройкой войсковой серии И-180, и указал, что при немедленном запуске истребителя в серийное производство завод может уверенно выпустить в 1940 году 100 машин, в том числе в сентябре –10, в октябре – 20, в ноябре – 30, в декабре – 40, выйдя с развитием производства на выпуск в январе 1941 года 100 – 120 И-180. Н.Н. Поликарпов предложил прекратить производство модификаций И-16 и представил перечень мероприятий, направленных на выполнение программы по выпуску И-180 (Его же. Авиаконструктор Н.Н. Поликарпов. С. 128-129.).

Примечательно, что еще в письме от 14 февраля 1940 года № 487821 сс Смушкевич, Агальцов, Арженухин сообщали Ворошилову, что всего из ожидаемых к поступлению в первом полугодии 1940 года от промышленности для Наркомата обороны самолетов предполагалось, в частности, использовать десять И-180 для войсковых испытаний (РГВА. Ф. 29. Оп. 46. Д. 340. Л. 69, 71.). А три месяца спустя, за одну декаду до окончания предполагаемого срока поставок, сам главный конструктор сообщал в НКАП о кризисе с постройкой этой войсковой серии.

Решением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 16 / 194 – ОП от 25 мая 1940 года был утвержден вопрос Комитета Обороны, состоявший из нескольких пунктов. В соответствии с пунктом V «О постановке производства самолетов И-180 конструкции Поликарпова на заводе № 21» из резервного фонда СНК выделялось 8,5 млн рублей, в том числе на постановку в серийное производство – 5 млн, а для премирования за доводку и за внедрение в серийное производство в срок соответственно 3,5 млн рублей конструкторам, ИТР и рабочим (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 27. Л. 112.).

Но, несмотря на быструю реакцию военно-политического руководства страны, благоприятному развитию ситуации с И-180 не способствовали и две аварии, которые произошли с интервалом менее чем в полтора месяца.

На следующий день после упоминавшегося решения Политбюро ЦК ВКП(б) – 26 мая 1940 года – произошла авария самолета производства завода № 21 И-180 № 25212 с мотором М-88 (летчик – Герой Советского Союза Супрун). «Пилот проводил инспекторский полет. Во время полета на высоте 800 – 1000 метров мотор стал работать с перебоями, из выхлопных патрубков появились хлопки белого дыма. Пилот пошел на посадку. Самолет нормально коснулся земли и ровно пробежал около 100 метров. После этого самолет резко развернуло влево... градусов на 30. Пилот тормозом выправил положение, самолет развернуло вправо. Затем самолет стал рыскать вправо и влево, вскоре концом винта задел землю и далее полностью скапотировал, со сваливанием на правое крыло. Самолет полностью разбит.

Причина аварии: авария произошла из-за нежесткости и непрочности траверса ноги шасси...» (Самарский филиал РГАНТД. Ф. Р-217. 1-6. Д. 26. Л. 6.).

Как явствует из этих материалов, полет прервался из-за проблем с мотором.

По мнению же самого летчика-испытателя, «пилоты, освоившие И-16, легко освоят И-180» (Там же. Л. 8.) (11672).

20 мая 1940 года в соответствии с приказом НКАП от летчиком-испытателем самолета ИС назначили В.Ф. Куликова, облетавшего машину девять дней спустя. 21 июня Г.М. Шиянов впервые убрал шасси и нижнее крыло (10745,40).

20 мая 1940 вышел приказ НКАП N 220с о начале заводских испытаний ИС-1 с М-63 (245,1).

Хотели окончить к 1 августа 1940 и назначили л-и В.Ф.Кулешова. испытывать должны были в ЦАГИ-Раменское (400,55).

Пар. 1

Приступить немедленно к проведению заводских летных испытаний самолета ИС-1-М63 и окончить их к 1 августа 1940 г.

Пар. 2

Летчиком-испытателем по заводским испытаниям самолета ИС-1-М53 назначить летчика тов. КУЛЕШОВА.

Пар. 3

Испытания проводятся на аэродроме ЦАГИ-Раменское; .ответдтвенностъ за проведение испытаний и доводоки возлагается на Начальника ОКБ-30 тов. ШЕВЧЕНКО и Начальника 8-го Отдела ЦАГИ - тов. ЛЯПИДЕВСКОГО.

Утверддаю прикрепленную к самолету "ИМ1-М63" бригаду на период летных испытании в Составе:

Ведущий инженер	тов. ТЕПЛЯКОВ В.К.

Инженер по производству 	ДЕВЯТАЙКИН Г.П.

С. механик	КОТЦОВ И.В.

Механик	АСТАФЬЕВ И.Ф.

Мастер-сборщик	САХАРОВ В.И.

Сборщик	ПАВЛОВ П.Ф.

Контролер	ФОМИН В.К.

От 11-го Главного Управления	СТОЛБОВОЙ Н.П. (400,55).

20 мая 1940 г. ИС-1 перевезли на аэродром ЦАГИ в Раменское, первый вылет состоялся 29 мая (лётчик В.Ф. Кулешов). В облёте самолёта участвовали также Г.М. Шиянов (вскоре его назначили ведущим испытателем по ИС-1), С.П. Супрун, А.Н. Гринчик.

В первых полётах досаждали вибрации хвостового оперения, наблюдалась нехватка путевой и продольной устойчивости. В конце июня испытания прекратили и занялись доработкой хвостового оперения — была увеличена его площадь, усилена конструкция. Устойчивость улучшилась, вибрации стали слабее, но полностью избавиться от них не удалось.

12 октября полёты возобновили. 26 октября Г.М. Шиянов провёл главное испытание — убрал в полёте нижнее крыло. Он сделал это дважды, а на следующий день повторил эксперимент. Шевченко докладывал наркому авиапромышленности Шахурину: «Самолёт „ИС“ ОКБ № 30 после предварительных испытаний в биплане и ряда доводок в связи с этими испытаниями был впервые 26/Х-40 г. превращен в воздухе лётчиком-испытателем ЦАГИ тов. Шияновым в моноплан. Превращения самолёта из биплана в моноплан как в первый раз, так и в дальнейшем прошли отлично. Все механизмы работали безотказно, нагрузки на механизмы и масляно-пневматическую систему совпадают точно с нашими расчетами» [307] .

Но возникла новая проблема: перегревалось масло в двигателе. После безуспешных попыток исправить этот дефект в январе 1941 г. решили заменить двигатель на другой, М-62. В результате самолёт простоял на земле почти пять месяцев, полёты возобновились только 7 мая. Во избежание неприятностей с температурным режимом поставили дополнительный маслорадиатор. Последний вылет ИС-1 состоялся 7 июня 1941 г. (17489).

20 мая 1940 г. ИС-1 перевезли на аэродром ЦАГИ в Раменское

20 мая 1940 г. главный конструктор завода № 1 Поликарпов и заместитель главного инженера завода № 21 Куприянов совместной докладной записке писали наркому авиационной промышленности А.И.Шахурину о положении дел с И-180:

«1. Самолет И-180 с июля 1939 года находится в постройке в количестве 10 экземпляров на заводе №21.

Там же находится в постройке с марта месяца 1 экз. модифицированного самолета И-180 с одностоечным шасси и другими изменениями, вызванными уборкой шасси в носок центроплана.

Один опытный самолет И-180, построенный заводом № 1 под индексом «Е», имеющий отличительную от строящихся самолетов на заводе № 21 конструкцию крыла (профильные лонжероны вместо трубчатых), в настоящее время проходит заводские испытания и подготавливается для передачи на государственные испытания.

2. При решении вопроса о выпуске самолета И-180в серию на заводе №21, очевидно, встанет вопрос о выборе одного из имеющихся 3-х типов самолета И-180.

Мы считаем, что завод № 21 может приступить к немедленному запуску в серию только что уже освоенного им в постройке войсковой серии самолета И-180 (изд.25). Для запуска этого самолета завод имеет комплект стапельных приспособлений, заводом освоены основные технологические процессы и, что самое главное, завод имеет отработанные и исправленные чертежи, принятые заводом после постройки первых 3-х самолетов из числа войсковой серии.

Самолет И-180 с одностоечным шасси заводом № 21 еще не освоен. Первый экземпляр этого самолета будет построен заводом, очевидно, не раньше июля месяца с/г.

Что касается последнего типа самолета И-180 (с профильными лонжеронами), то завод № 21 не имеет на него никакой технической документации. Передача этой документации, подготовка производства и освоение нового (по крылу) объекта сделает маловероятным выпуск самолетов И-180 в текущем году.

3. Заводские испытания самолета И-180 завода № 1 вызвали необходимость отработки отдельных элементов конструкции (желательность увеличения поперечного V крыла для улучшения поперечной устойчивости, установка 9" маслорадиатора, улучшение входа всасывающих патрубков и т.д.).

Предстоящие государственные и войсковые испытания несомненно также вызовут необходимость внесения в конструкцию отдельных изменений.

Поэтому совершенно необходимо, чтобы ОКБ завода № 21 активно включилось в повседневную оперативную доработку конструкции, для чего завод должен довести состав этого бюро до 70-80 человек, занимающихся только самолетом И-180.

4. При немедленном запуске самолета И-180 в серийное производство завод № 21 может уверенно выпустить в 1940 г. 100 единиц по чертежам войсковой серии...

6. Прекратить [производить] многочисленные модификации И-16, сохранив в производстве лишь УТИ-4 и И-16 тип 29 (с 2-мя синхронными пулеметами и 1 синхронным крупнокалиберным пулеметом БС)...».

Некоторые положения докладной записки реализовали сравнительно быстро. В мае вышло постановление Комитета Обороны, согласно которому во втором полугодии 1940 г. заводу № 21 для ГУАС КА надлежало сдать ПО истребителей И-180 с мотором М-88Р и оставить в производстве только самолет И-16 тип 29. Все остальные модификации И-16, в том числе типов 24 и 28, с производства снимались (10667).

20 мая 1940 Н.Н.П. (после того как 18 мая закончили второй этап заводских по И-180-3) направил докладную в НКАП А.И.Шахурину и сообщил, что если серию И-180 начать сразу же, то в 1940 будет 100 и можно будет довести выпуск до 100-120 в месяц с января 1941 (129,9). И-185 был готов, но ждал двигатели (129,13). В конце мая 1940 А.И.Шахурин дал указание вместо М-90 поставить М-71, но его тоже не было, хотя ждали к июлю (130,34).

20 мая 1940 Нач. ЛТГ НКАП М.М.Г. докладывал Зам Наркома А.С.Я. (вход. 2498сс от 23 мая 1940):

"Докладываю, что 20 мая с.г. по Вашему заданию ознакомился с самолетом Н.Н.П. И-190.

На самолете стоит не редукторный мотор М-88. Из-за недостаточного КПД винта машина недодает скорости. Конструктор намерен заменить мотор на редукторный с большим диаметром винта и только после этого передать самолет на гос. испытания." (1379).

20 мая 1940 Нач. ПГУ Шиц подготовил А.И.Ш. справку N 097 о типах И-16:

| Тип-24 | 2хШКАСс и 2хШКАСк |
| --- | --- |
| Тип-28 | 2хШКАСс и 2хШВАКк |
| Тип-29 | 2хШКАСс и 1хБСс (1295) |

20 мая 1940 А.И.Ш. писал письмо N 1289сс/ог ЦК ВКП(б) И.В.С., Пред. СНК В.М.М. и Пред. КО К.Е.В.:

"Посылаю вам проекты постановлений КО:

1. О производстве четырехмоторных ДБ на заводе 124

2. О постановке производства И-180 Н.Н.П. на заводе 21

3. Об организации серийного производства И-200 с АМ-35А на заводе 1 и о снятии с производства ББ-22 (1295).

20 мая 1940 года закончились испытанию серийного самолета И-153 № 6566 с мотором М-62 и винтом АВ-1 (на колесах), которые проходили с 14 мая

Отв. исполнители:

Вед. инженер – в/инженер 3 ранга Алексеенко

Вед. летчик – в/инженер 2 ранга Максимов

Цель испытаний

Определение летных характеристик самолета И-153 М-62 на колесах.

Определение взлетно-посадочных свойств самолета.

Определение теплового режима мотора на всех режимах полета в летных условиях.

Самолет проходил испытания на колесах в НИИ ГУАС в конце 1939 года, которые были прерваны из-за ухудшения погоды и увеличения снежного покрова.

С 14 по 20 мая были продолжены летные испытания самолета И-153 № 6566 (на колесах).

Заключение

Повторный замер максимальных горизонтальных скоростей самолета И-153 М-62 № 6566 с убранными шасси на колесах показал, что хорошее состояние поверхностной отделки самолета и тщательная подгонка капотов и обтекателей дает увеличение максимальной скорости самолета на 13 км/час по сравнению с самолетом И-153 М-62 АВ-1 № 6062, проходившим испытания в НИИ осенью 1939 года и имевший плохую поверхностную отделку.

Дневник испытаний

| 15 мая 1940 года | Произведено два полета на скороподъемность и скорость по высотам (Н=5000 м и Н=8000 м) |
| --- | --- |
| 16 мая 1940 года | Полет на километраж |
| 16 мая 1940 года | Полет на определение температурного режима ВМГ |
| 19 мая 1940 года | Полет на определение температурного режима ВМГ и замера максимальных горизонтальных скоростей на некоторых высотах |
| 20 мая 1940 года | Снятие взлетно-посадочных свойств самолета. Произведено три тренировочных полета и 8 для выполнения задания. |

Всего самолет находился на испытании 7 дней, из которых полетных – 4 дня (4485).

20 мая 1940 года начальник ГУАС комдив Алексеев и военный комиссар ГУАС бригадный комиссар Князев писали письмо № 501606 наркому авиапромышленности Шахурину

На № Н-36/2890

Вторично прошу Вашего распоряжения заводу № 1 на самолетах И-153 вооружаемых крупнокалиберными пулеметами устанавливать не один, а по два синхронных пулемета Березина.

Установка двух пулеметов Березина на И-153 проходила полигонные испытания и выдержала их (7709, 380).

20 мая 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине был выполнен полет на определение границ высотности мотора продолжительностью 1:10 (2923).

20 мая в НИИ ВВС закончились испытания До-215, которые проходили с 10 мая 1940 и в ходе которых выявилось практически полное несоответствие рекламных характеристик полученным в реальных условиях при полетном весе 8620 кг. Достаточно сказать, что максимальная скорость у земли оказалась меньше на 30 км/ч, а на высоте 4500 - на 50 км/ч. Время набора высоты 3000 м было не 5,2 мин., а 6,2.

По общему мнению летчиков, До-215 оказался прост в пилотировании, обладал отличным обзором. Его оборудование для слепых и ночных полетов позволяло эксплуатировать в любое время суток и сложных метеоусловиях.

Винтомоторная группа работала отлично. Особая похвала относилась к флюгерным воздушным винтам, отсутствовавших на отечественных самолетах. Перевод винта во флюгерное положение в случае остановки одного мотора увеличивало скорость примерно на 20 км/ч, по сравнению с авторотирующим винтом, и допускался полет на высотах до 2000 м.

Самолет допускал виражи с креном до 60°. На высоте 1400 м на выполнение правого виража затрачивалось 33 сек, что почти в два раза больше, чем у истребителя.

Триммер руля поворота позволял полностью снимать нагрузку на ногу, допуская полет на одном моторе с брошенным ножным управлением. При этом самолет легко разворачивался в обе стороны с креном 15-20°.

Отмечалась надежная работа системы уборки и выпуска щитков и шасси. А сосредоточение всего экипажа вместе позволяло вести непосредственную связь друг с другом и, в случае чего, оказать взаимопомощь.

Устойчивость машины относительно трех осей на всех режимах горизонтального полета, набора высоты и планирования была отличная. Посадка на До-215 была простая. Он хорошо садился на три точки и сохранял направление движения на пробеге.

Застекленная носовая часть фюзеляжа способствовала превосходному обзору вперед, вниз, в стороны и назад. В отчете по летным испытаниям отмечалось, в частности: «При наличии хорошего обзора и совместном расположении всего экипажа противник может быть быстро обнаружен и весь состав экипажа извещен моментально».

Воздушные бои бомбардировщика с истребителями И-16 и И-153, проведенные в ходе испытаний, показали, что «Использование оружия передней огневой точки возможно при атаках только спереди, прямо по курсу, или сверху под углом не более 209, а также спереди справа и спереди слева под углами не более 15-20°. Невозможна стрельба при атаках спереди снизу.

Взаимодействие огня при атаках в передней полусфере передней и задней огневых точек самолета невозможно. При выходе истребителя из атаки к хвосту (...) До-215 возможна кратковременная стрельба из верхней задней или люковой установки.

Использование оружия верхней, задней и люковой огневых точек возможно при всех атаках в задней полусфере. Однако обстрел ограничен... При атаках одиночного (...) До-215 наиболее уязвимыми и не обороняемыми секторами являются:

а) спереди - полностью левый нижний сектор и справа сверху и снизу под углами более 20°.

б) сзади - непосредственно под хвостом от стабилизатора и ниже до 25-30°. В указанных секторах атакующий истребитель не может быть обстрелян ни одной из стрелковых установок.

Благодаря размещению летчика в передней кабине и в непосредственной близости от штурмана, наличию отличного обзора вперед и специального визира, условия наводки самолета на цель, для бомбометания отличные.

Самолет До-215 с успехом может выполнять разведывательные задачи, как визуальным способом, так и с применением аэрофотосъемки.

Выполнение штурманских задач (...) обеспечено хорошим аэронавигационным оборудованием...»

Как следует из отчета по результатам летных испытаний бомбардировщика, особое внимание заслуживали и рекомендовались для применения на отечественных самолетах моторы с непосредственным впрыском топлива, автоматическими дозировкой подачи топлива и включением нагнетателя, имевшие хорошую приемистость, простое управление и меньший расход горючего. К тому же, перевернутые двигатели обеспечивали хороший обзор и удобную компоновку винтомоторной группы.

В то же время, обнаружилось, что рекламные данные о самолете, предоставленные фирмой «Дорнье», сильно завышены. Так, например, скорость у земли в действительности оказалась ниже на 20 км/ч, а на высоте - почти на 40 км/ч. Больше времени тратилось и на набор высоты.

После завершения испытаний До-215 иногда привлекался для оценок тактических свойств отечественных самолетов, но больше он находился на земле (9663).

20 мая в 1940 году в НИИ ВВС завершились испытания приобретенных в Германии «Do-215», выявилось практически полное несоответствие характеристик рекламных с полученными в реальных условиях при полетном весе 8620 кг. Достаточно сказать, что максимальная скорость у земли оказалась меньше на 30 км/ч, а на высоте 4500 метров на 50 км/ч. Время набора высоты 3000 м было 6,2 минуты вместо заявленных 5,2 (14897).

20 мая 1940 года по приказу НКАП № 221 с 1 июня 1940 года Камов стал главным конструктором и временно исполняющим обязанности директора завода № 290 (10224,45).

20 мая 1940 - В НИИ ВВС завершились испытания приобретенных в Германии Do-215, выявилось практически полное несоответствие характеристик рекламных с полученными в реальных условиях при полетном весе 8620 кг. Достаточно сказать, что максимальная скорость у земли оказалась меньше на 30 км/ч, а на высоте 4500 метров ≈ на 50 км/ч. Время набора высоты 3000м было 6,2 минуты вместо заявленных 5,2 (22496).

20 мая 1940 г. по приказу № 221с конструкторская группа Н.И. Камова переведена с завода № 156 на территорию вновь образованного завода № 290 НКАП (Завод № 290 НКАП, Ухтомский авиазавод /ст. Ухтомская Московской обл.;  г. Билимбай Свердловской обл./) для продолжения конструкторских работ по винтокрылым аппаратам. При заводе образовано ОКБ-290 гл. конструктора Н.И. Камова.

По приказу № 1072сс от 15.10.1941 г. завод № 290 и ОКБ (7ГУ) был эвакуирован в  г. Билимбай и разместился на площадке филиала завода № 468 НКАП в здании клуба (бывшей церкви).

Планировалось расформировать завод и ОКБ по приказу № 224с от 19.03.1942 г., но это было сделано в 1943 г. (приказ № 14с от 13.01.1943 г.). Завод и ОКБ Камова расформированы. Завод со всем оборудованием и личным составом влит в состав завода № 82 НКАП. По приказу № 27С от 18.01.1943 г. часть оборудования передана на завод № 289 НКАП, а автожир АК передан на хранение в ОКБ-3 И.П. Братухина при МАИ.

На площадке эвакуированного завода недолго существовали авторемонтные мастерские, затем по приказу № 239с от 30.03.1942 г. образован Ремонтный завод при Главремуправлении НКАП для ремонта Р-5. Далее здесь действовал завод наземного оборудования, а после ВОВ на этом месте образовался завод № 938 МАП.

И.О. директора (05.1940 г.)- Н.И. Камов. Директор (1.06.1940-01.1943 г.)- Н.И. Камов.

Гл. конструктор (1.06.1940-01.1943 г.)- Н.И. Камов.

Зам. гл. конструктора (12.1940-01.1943 г.)- М.Л.'Миль.

ОКБ-290 НКАП

ОКБ-290 НКАП гл. конструктора Н.И. Камова действовало при опытном заводе № 290 НКАП в 1940-43 г.

Работы по доводке автожира А-7. Проектировались А-7-ЗА, АК, истребитель с убирающимся ротором (1941 г.).

По приказу № 1072сс от 15.10.1941 г. ОКБ-290 7ГУ НКАП вместе с заводом № 290 было эвакуировано в  г. Билимбай Свердловской обл. Здесь с 12.1941 г. продолжены работы по автожиру АК.

По приказу № 14с от 13.01.1943 г. ОКБ и завод расформированы. Н.И. Камов в 1943-45 г. занимался перевооружением бомбардировщика А-20 «Бостон», в 1945-47 г. работал в ЦАГИ (11982).

20 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 125сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

КОР-2

Самолет КОР-2 находится в стадии разработки рабочих чертежей. Выполнение в срок сомнений не вызывает (10395,87).

20 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 124сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

МДР-6 2М-63 Четверикова

Самолет МДР-6 2М-63 закончен производством и поступил на заводские испытания. Срок окончания заводских испытаний 10 июня 1940.

1-й этап закончен в срок - 2 июня 1940.

2-й этап задержался на 15 дней (10395,84).

20 мая 1940 г. помощник начальника ГУАС КА И.Ф.Сакриер писал секретарю Комитета Обороны при СНК СССР Сафонову и главному контролеру Комитета Обороны при СНК СССР Ловикову: «Выполнение плана поставок по авиабомбам и реактивным сня рядам идет скверно. За 18 дней месяца на снаряжательных заводах НКК при плане поставок в мае 10.000 шт. РС-82 не принято ни одной штуки.План поставок АБ и РС в апреле тоже не был выполнен. Таким образом, за 2 квартал при плане поставок 30.000 штук РС-82 за 48 дней квартала не принято ни одной штуки. Поставка РС-82 совершенно не выполняется и фактически сорвана. Причины:

1) Неудовлетворительное обеспечение тротилом снаряжательных за-волов №12 и 55 и недостаточное внимание 1-го Главного управления к расширению базы по производству тротила;

2) Неудовлетворительный ход работ по установке шнек-аппаратов на заводе №12;

3) Неудовлетворительный ход строительства линий по снаряжению АБ на новых заводах №56, 113 и 144» (11402).

Другие оборонные отрасли:

20-27 мая 1940 г. комиссия Комитета обороны под председательством помощника начальника АБТУ т. Алымова провела сравнительные испытания опытной литой башни танка КВ, цементованной во время отливки, разработанной специальным техническим бюро НКТМ, опытной литой гомогенной башни танка КВ, изготовленной НИИ-48, и катаной гомогенной плиты для танка КВ, изготовленной Ижорским заводом в валовом порядке.

Испытания показали, что катаная гомогенная броня танка КВ, хорошо сопротивлялась тупоголовым снарядам 76-мм калибра (предел тыльной прочности при 630-640 м/с), пробивается остроголовыми снарядами того же калибра при 530-550 м/с, причем сами снаряды остаются целыми.

Так как на вооружении КА находятся только тупоголовые снаряды 76-мм калибра, а, с другой стороны, существует мнение, что вероятность попадания в танк снарядов по нормали исключена, технические условия на приемку катаной гомогенной брони для КВ не предусматривают испытания ее остроголовыми снарядами. Между тем находящийся на Кировском заводе один танк КВ, участвовавший в боевых действиях на финском фронте, из 6 попаданий снарядами 37-мм калибра имеет одно попадание по нормали (в борт); другой танк из 10 попаданий — одно попадание по нормали в носовую часть, причем в обоих случаях снаряды углублялись в броню на 68 мм.

Таким образом, катаная гомогенная броня, выпускаемая Ижорским заводом в валовом порядке, является неполноценной броней, легко уязвима остроголовыми снарядами, которые, несомненно, противник будет применять наряду с тупоголовыми. Надо немедленно серьезно заняться улучшением ее качества в направлении либо поверхностной цементации, либо повышения ее общей твердости.

2. На испытаниях установлено также, что опытная литая броня танка КВ, цементованная во время отливки (башня), толщиной 80-82 мм, по снарядостойкости против тупоголовых снарядов почти не уступает катаной гомогенной броне толщиной 75  мм, но в то же время не пробивается остроголовыми снарядами при скорости 560-580 м/с.

Преимущества литой брони, цементованной во время отливки, еще более подкрепляют технико-экономические показатели. Так, например, опытная литая башня танка КВ, цементованная во время отливки, требует времени на изготовление на 20% меньше и имеет стоимость на 50% меньше, чем такая же башня из катаной гомогенной стали.

3. Изготовление танков КВ можно значительно ускорить, если решить задачу отливки и термообработки целых корпусов этого танка. Условия на  Ижорском заводе для этого есть. Коллектив товарищей, желающих взяться за это дело, подобран.

При получении руководством Кировского и Ижорского заводов категорических указаний обеспечить внеочередное проведение всех необходимых работ такой опытный целый литой корпус танка КВ с толщиной брони 85 мм будет отлит и термически обработан к 15 августа 1940 г. (17909).

20 мая 1940 г. АБТУ КА Д.Г. Павлов отправил на имя народного комиссара обороны С. К. Тимошенко доклад № 73034с следующего содержания:

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ СОЮЗА СССР МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА тов. ТИМОШЕНКО

Представляю на утверждение отчет комиссии по войсковым испытаниям опытных образцов танка Т-34, принятого на вооружение Красной Армии Постановлением Комитета Обороны при СНК Союза ССР №443сс от 19 декабря 1939 года.

По вопросам, выдвинутым в особых мнениях (стр. 83-85отчета) представителем АУ К.А. Военинженером 2 ранга т. СОРКИНЫМ и завода № 183 тов. МОРОЗОВЫМ, докладываю:

1.Расширение башни на 160 мм, без переделки погона башни и корпуса, предложенное заводом № 183 мною утверждено. С увеличением высоты башни не согласен, т. к. это ведет к увеличению цели для противника, а надобности в этом нет, ибо угол склонения -5° вперед и по бортам обеспечен.

2.С унификацией качающихся частей орудия с танками другого класса не согласен, т.к. это приведет к увеличению веса танка Т-34.

3.По работе главного фрикциона, разногласий по существу нет, т.к. завод сам признал, что причины коробления дисков установить еще не удалось. Коробление же дисков является существенным дефектом.

4.Ленивец мною утвержден по второму варианту, с внутренним регулированием натяжения гусеницы, как наиболее прочный и защищенный от поражений.

Установку рации настаиваю перенести в носовую часть танка, дабы освободить командира танка для ведения боя. В носовой части танка предусмотрено место радиста-стрелка.

5.Конструкцию смотровых приборов настаиваю переделать за счет применения металлических зеркал и триплекса.

7. Прибор кругового обзора на 1940 год утвердил в том виде, как он представлен на опытных образцах.

В первых числах июня с/г завод №183 изготовит опытную партию (10 шт.) танков Т-34 по чертежам опытного образца.

Мною дано разрешение заводам Мариупольскому (по броне) и №183 на изготовление еще 10 танков Т-34 по чертежам опытного образца, дабы тщательней отработать технологию производства к серийному выпуску.

Отчет Комиссии по войсковым испытаниям и мои решения прошу утвердить.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Упомянутое на 85 листах.

НАЧАЛЬНИК АБТУ КРАСНОЙ АРМИИ КОМАНДАРМ 2 РАНГА ПАВЛОВ ВОЕННЫЙ КОМИССАР АБТУ КР. АРМИИ ДИВИЗИОННЫЙ КОМИССАР КУЛИКОВ. [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д 1181. Л.85.] (11903).

20 мая 1940 г. начальник Химического управления КА комбриг П.Г. Мельников утвердил ТТТ на огнеметный прибор для Т-34, согласованный 26 апреля 1940.

26 апреля 1940 г. на заводе №183 состоялось совещание, темой которого являлось согласование и уточнение тактико-технических требований на разработку огнеметно-дымового прибора. На совещании присутствовали: от завода №183 - главный инженер С.Н. Махонин, за главного конструктора А.А. Морозов, руководитель конструкторской группы П.П. Васильев; от Химического управления КА - военинженер 3-го ранга Симонов. В ходе совещания было принято решение отказаться от создания аппаратуры дымопуска для Т-34 в рамках будущего договора, а в тактико- тактические требования внесли следующие изменения:

1. В тексте т. т. т. «танкА-32» читать «танк А-34».

2. Использовать в качестве второго резервуара (первый рабочий резервуар располагается в носовой части корпуса) верхний передний бак под горючее (Е= 105 л.), сообщив его с рабочим резервуаром.

3. Перелив огнесмеси из верхнего бака в рабочий резервуар, после израсходования из него огнесмеси, должен производиться самотеком или под давлением 0,2-0,3 атм. Время для перезарядки рабочего резервуара не должно превышать 0,5 мин.

4. В связи с использованием под огнесмесь бака для горючего и невозможностью использовать его и рабочего резервуара (располагается внутри танка) для дымосмеси, аппаратуру для дымопуска по данным т. т. т. не разрабатывать.

5. К п. I раз. /т.т.т. добавить: «Конструкция установки монитора (брандспойта) должна обеспечивать легкую и быструю замену монитора на пулемет радиста (и наоборот) силами экипажа танка».

Название ОДП изменить на «ОП-34»(огнеметный прибор танка Т-34).

6. К выполнению пункта 22 раз. I т. т. т. приступить после получения чертежей хиприцепки от ХИМУКр. Ар.

7. Пункт23, раз. I т.т.т. читать: «Для расположения огнеметной аппаратуры и баллонов (Е-13) допускается минимальное уменьшение количества снарядов и пулеметных дисков, но не более 5% боевого комплекта».

8. Предусмотреть возможность заполнения баллонов сжатым воздухом, не снимая их с танка. [РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1180. Л. 84-85]

Договор на изготовление опытного огнеметного прибора ОП-34, получивший номер 153/сб/35, был заключен 9 мая. По этому договору завод №183 был обязан изготовить и подготовить ОП-34 к полигонным испытаниям не позднее 15 сентября 1940 г. (11900).

20 мая 1940 г. Павлов и военный комиссар управления П.Н. Куликов отправили на имя народного комиссара обороны С.К. Тимошенко письмо № 73084сс следующего содержания:

«Постановлением Комитета Обороны при СНК СССР № 191сс от 4 мая с/г принято решение, опытные образцы танков "А-20", "100", "СМК" и бронеавтомобиля "ЛБ-23" со всеми чертежами и техусловиями сохранить на заводах № 183, № 185, Кировском и ДРО (см. п.5 §§ а, б, в, г).

При рассмотрении данного проекта постановления КО мною была представлена другая редакция пункта 5 §§ а, б, в, г – указанные опытные образцы танков и бронеавтомобиля, со всеми чертежами и техусловиями передать НИПолигону АБТУ Красной Армии.

Все опытные образцы оплачены АБТУ К.А., что выражается в сумме 12375 тыс. руб.

Ценности для заводов эти образцы не представляют, т.к. на производство не приняты, в результате они могут быть разобраны и использованы как металлолом, ибо их сейчас надо ремонтировать.

Хранение их на НИПолигоне даст возможность конструкторам танковых заводов, изучая на реальных образцах историю танкостроения СССР, совершенствовать и двигать танковую технику вперед.

Представляю проект письма Председателю КО Маршалу Советского Союза тов. Ворошилову. Прошу подписать».

[РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2831. Л. 24]

Также к письму прилагался еще один документ – проект постановления Комитета Обороны об изменении отдельных пунктов Постановления Комитета Обороны № 191сс:

«1. Пункт 5 §§ а, б, в, г Постановления Комитета Обороны № 191сс от 4 мая с/г – отменить.

2. Изготовленные промышленностью, но не удовлетворяющие всем новейшим тактико-техническим требованиям: так А-20 колесно-гусеничный с дизелем В-2 и тремя парами ведущих колес; танки прорыва Т-100 и СМК; бронированный автомобиль ЛБ-23, на производство не ставить.

3. В целях изучения и обобщения опыта танкостроения конструкторами заводов и совершенствования танковой техники, опытные образцы со всеми чертежами и техусловиями передать НИПолигону АБТУ Красной Армии».

[РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2831. Л. 26] (17625).

20 мая 1940

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1181 лист 100

СЕКРЕТНО.

20 V 1940 г.

№ 397-2335c

Начальнику АБТУ Командарму 2-го ранга

тов. ПАВЛОВУ

До сих пор 8-м Отделом не подписаны чертежи на установку рации в башне машины Т-34. Для завода № 183 создалось безвыходное положение, т.к. он не нашел конструктивного решения по размещению рации в носовой части танка, и не может спустить чертежи в производство.

Основными затруднениями по размещению в корпусе являются:

1. Большой габарит рации 71-ТК-3 и ее аппаратуры.

2. Трудности вывода антенны из корпуса.

3. Затруднения в пользовании натяжным механизмом ленивца, т.к. рация перекроет его, стесненность радиста и т.д.

Работу по выводу антенны, независимо от типа рации, завод должен вести, форсировать, и по полученным результатам можно будет принять решение.

Сейчас же необходимо дать указание о немедленном утверждении существующего варианта рации в башне. Можно добавить, что основными мотивами, по которым требовалось убрать рацию из башни, были:

1. неудобство пользования рацией из-за тесноты.

2. перегрузка командира.

Но завод сейчас расширил башню на 160 мм, а полной разгрузки командира добиться невозможно, т.к. радист все равно будет связан переговорным устройством с командиром.

Новая рация КРСТБ – войсковые испытания которой только что кончились, по габаритам меньше, значительно упрощает управление и превосходит 71-ТК-3 в эксплоатации. Необходимо предусмотреть возможность размещения ее в новых машинах.

Начальник Главспецмаша НКСМ подпись (Суренян)

На документе резолюция Б.М. Коробкова: «8. Срочно дайте наши заключения, согласно указаний командарма. подпись Б.М. Коробкова 22.5.40»

Отп. 2 экз.

Исп. Масальская

№ 3083 (18158).

20 мая 1040 К.Е. Ворошилов подписал новое постановление, накануне одобренное Политбюро.

Оно разрешило перевести из Балтийского моря в состав Северного флота в навигацию 1940 года из состава Краснознаменного Балтийского флота и числа сдаваемых промышленностью 6 больших подводных лодок типа «К» одну большую подводную лодку типа «Д», один сетевой заградитель.

Желание пополнить Северный флот только что построенными подводными лодками сыграло с советским руководством злую шутку. Буквально накануне начала операции наркому ВМФ пришлось отдать приказ об отмене перевода большей части ожидаемых в Полярном подводных лодок. Как неожиданно выяснилось, судостроительные заводы, сорвав сроки, не успели сдать их. И Политбюро пришлось принимать повторное решение об их переводе на Северный флот уже 27 февраля 1941 года (20467).

Армия:

20 мая 1940 г.

ЗАПИСЬ ВОПРОСОВ, ВЫЯСНЕННЫХ СОТРУДНИКОМ ПЯТОГО УПРАВЛЕНИЯ У НЕМЕЦКИХ ЛЕТЧИКОВ (ВСТРЕЧА НА АЭРОДРОМЕ 19 МАЯ 1940 г. И СОВМЕСТНЫЙ ОБЕД)

20 мая 1940 г.

Дополнение к записям от 29.4.40 г., 3.5.40 г., 4.5.40 г. и 5.5.40 г.

Раздел 4. НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА ЗАПАДЕ

1.При взятии долговременных огневых точек в Бельгии немецкие войска применяли не только огнеметы, но и ОВ.

Награждение Витциге железным крестом объясняется как раз тем, что он разработал и провел операцию по применению ОВ при взятии форта ЭбенЭмайль под Льежем. При этом самолеты Физелер Шторх приземлились на территории самого форта. Одурманивающий газ, по словам немцев, лд

ок около 2 часов и не особенно вредит здоровью в дальнейшем.

2. Основой успеха внезапного удара 10 мая по аэродромам союзников послужила методическая работа разведывательной авиации в течение предыдущих нескольких месяцев. Были засняты и изучены не только все аэродромы и посадочные площадки, но также типы самолетов, стоящих на том или ином аэродроме, и даже распорядок рабочего дня. На основе этого был выработан конкретный план удара по аэродромам. Германскому командованию был известен также и тот факт, что часть голландских аэродромов была занята частями **английских ВВС накануне 10 мая. Для удара по аэродромам была использована почти вся германская авиация. На дальнем радиусе действовали самолеты Хейнкель-Ш, на более близком Юнкерс-88. Еще ближе использованы были самолеты Юнкерс-87 и тяжелые истребители.

При налете на самый отдаленный из бомбардированных аэродромов (Орлеан) операция развернулась следующим образом. 18 немецких самолетов типа Хейнкель-Ш подошли к аэродрому на рассвете на высоте 1000 метров.

Самолеты шли звеньями по три самолета. На старте стояло 24 французских бомбардировщика типа Лиоре-45. У части самолетов были заведены моторы.

Бомбардирование производилось с горизонтального полета. Специальных звеньев для подавления французской ПВО выделено не было.

Первое звено самолетов Хейнкель-Ш получило попадания от французской ПВО, но сбросить бомбы все же успело. После падения первых бомб на аэродроме поднялась паника, и ни один из самолетов последующих звеньев подбит не был. Были уничтожены французские самолеты на старте и в ангарах.

3. Для защиты от немецких посадочных воздушных десантов, часть которых проводилась почти в темноте, союзники применили довольно эффективный способ, на который нарвалось несколько немецких посадочных десантов: аэродромы и посадочные площадки заставлялись на ночь несколькими десятками легковых автомобилей, на которые наталкивались самолеты, производившие посадку. На светлое время суток автомобили убираются.

Применение этого способа заставило немцев перейти на высадку десантов днем.

4. Большинство воздушных десантов в Норвегии было выполнено способом посадочного десанта. Значительная часть посадочных есантов была выполнена без обеспечения с воздуха. Занятие аэродрома Осло было выполнено следующим образом: первое звено пыталось произвести посадку, но один самолет был подбит, а командир самолета убит. Тогда остальные сделали круг над аэродромом и обстреляли его из пулеметов, после чего остальные самолеты приземлились беспрепятственно.

Примечание А. Дьяконова. Французские газеты по нейтральным источникам рисуют занятие аэродрома Осло несколько иначе. Над аэродромом появились немецкие самолеты типа Юнкерс-52 в группах по 5 машин.

Аэродром Осло позволяет одновременную посадку не более 3 самолетов.

От первой группы отделилось и произвело посадку звено из 2 самолетов.

При рулении по земле немцы стреляли во все стороны из турельных самолетов, хотя сопротивления не было. Одновременно из самолетов выскакивали солдаты. Остальные группы перед посадкой также разбивались на звенья из 2 и 3 самолетов. Потерпевшие аварию самолеты оттаскивались с посадочного поля тракторами, захваченными на аэродроме.

При этом раненые выгружались только после того, как самолет был убран в сторону и не мешал посадке других. Прибывших встречал и инструктировал директор местного общества германской компании «Люфтганза», оказавшийся полковником германской авиации. Всего за 2 часа было высажено 1500 человек с винтовками, пулеметами и мелкими орудиями.

Захват аэродромов в Голландии, и особенно Бельгии, проходил в более сложных условиях. Здесь чаще всего сначала высаживались парашютисты.

Почти всюду применялось обеспечение с воздуха (истребители, тяжелые истребители, пикирующие бомбардировщики).

5. На прибывших германских самолетах обращает на себя внимание полная стандартизация целого ряда деталей, хотя самолеты принадлежат к разным типам и изготовляются разными фирмами. Оказывается, на каждом заводе есть специальная стандартизационная комиссия. Если данный завод вводит в авиационную технику какую-либо деталь, не предусмотренную общегерманским стандартом, он представляет эту деталь на утверждение высшей стандартизационной комиссии, после чего стандарт становится обязательным для всех фирм. Благодаря этому, ряд деталей на совершенно различных самолетах взаимозаменяем.

6. Угол пикирования при применении пикирующих бомбардировщиков может меняться. Чем меньше размер цели, тем больше угол пикирования.

Нормальный угол пикирования 40, максимальный 80. Начало пикирования 3—4 тыс. метров, начало вывода 1000 м, конец 600 м (все цифры ориентировочные). На самолете Юнкерс-88 вывод из пикирования автоматизирован.

7. Новый двухмоторный самолет Фокке Вульф-187 предполагается использовать в качестве тяжелого истребителя. Максимальная его скорость 670 км/час. В частях самолета пока нет. Выпущена малая серия. Из этой серии 4 самолета находятся в системе ПВО Бремена, где находятся заводы Фокке Вульф. В боях они еще не участвовали.

8. На заводских аэродромах созданы вспомогательные истребительные части из летчиков-испытателей заводов.

9. Основной причиной пожара самолета является попадание в баки. Новые немецкие баки полностью предохраняют от пожара при попадании пули.

На английских самолетах типа Веллингтон отмечены случаи пожара от попадания в хвостовое оперение, так как англичане до сего времени применяют горючие лаки для покрытия самолетов.

10. Появления на фронте новых американских самолетов, в частности Кертис-40, пока не отмечено. Французский самолет Бреге-690, видимо, еще не выпущен крупными сериями. Этот самолет задуман в качестве противника Мессершмитт-110, но уступает ему по качествам. Появления каких-либо новых самолетов у англичан не отмечено. Самолет «Дефиант» на фронте не появлялся.

Бомбардировщики «Веллингтон» имеют скорость не более 320 км/час.

11. Англичане пока почти не проводили серьезных попыток бомбардировать Германию. По-видимому, основной задачей их полетов к германскому побережью являлось наблюдение за германскими морскими силами. В тех случаях, когда англичане проводили бомбардировку, они производили ее с высоты 300—400 м. Большинство попыток было сделано ночью. Меткость английских бомбардировщиков плохая.

12. По заявлению главного конструктора фирмы Фокке Вульф до настоящего времени в Румынию отправлено 50 самолетов Фокке Вульф-58 тренировочно-бомбардировочного варианта. В Турцию доставлено 28 самолетов того же типа и значительное количество учебных самолетов Штиглиц. Некоторое количество самолетов Фокке Вульф-58 доставлено в Венгрию и Швецию. Югославия также заказала эти самолеты, но они еще не доставлены.

13. В Норвегии со стороны немцев действуют главным образом баварские и австрийские горные части. Система подготовки горных частей значительно отличается от обычной. Особое внимание уделяется развитию самостоятельности и инициативы, меньше требовательность к внешне показной стороне дисциплины.

Полковник (ДЬЯКОНОВ)

Имеется помета секретариата НКО: «Доложено 20.05. Приказано вызвать

Дьяконова. Д.».

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1305. Л. 361с-364с. Отпечатано 17 экземпляров. Машинопись.

Копия. Автограф (20488).

20 мая 1940 г. в справке от об итогах работы за 10 лет по парашютно-десантной службе РККА указано, что за 1930-1940 гг. было подготовлено 80.072 парашютистов в Красной Армии, 1.359 – в ВМФ, 113.637 – в Осоавиахиме,6.044 – в Гражданском воздушном флоте, 1.112 – в Авиации НКВД. Эти 202.224 парашютиста совершили 673.266 прыжков. В 1940 г. в СССР имелось три десантные бригады и два десантных полка, личный состав которых только за 1939 г. совершил 66.000 прыжков с самолетов (Архив ЦДА и К. Ф. 50. Оп. 1. Д. 3. Л. 40) (21402).

Внешняя политика:

20 мая 1940 г. Справка Наркомвнешторга СССР о проблемах импорта из США

В связи с военной обстановкой и распространением морального эмбарго на Советский Союз, размещение наших заказов в США и поставки уже размещенных наталкиваются на ряд препятствий, как со стороны правительства США, так и отдельных фирм (см. приложение в конце и справку121 в деле № 8030 США). Условия размещения наших заказов в США ухудшились. При размещении наших заказов теперь требуется внести 20% аванса и безотзывный аккредитив. Если фирма по рекомендации правительства США откажется выполнять принятый заказ, то 10% аванса остается в пользу фирмы.

В связи с вышеуказанным возникает вопрос о целесообразности перенесения нашего импорта из США на Германию на основе торгово- хозяйственного соглашения СССР с Германией.

Но размещение наших заказов в Германии ограничивается, во-первых, размером кредитного соглашения между СССР и Германией, во- вторых, условиями хозяйственного соглашения (номенклатура товаров) и, в-третьих, загрузкой немецкой промышленности внутренними заказами.

Частично немцы принимают наши заказы (кроме указанных в соглашении), желая получить валюту.

Частично наши импортные объединения уже перенесли заказы из США в Германию, Станкоимпорт, например, перенес заказ 24 станков.

Условия размещения наших заказов в Германии нельзя назвать хорошими, что видно из следующих данных по объединениям: Срок выполнения вышеуказанных 24 металлообрабатывающих станков для Станкоимпорта по сравнению с США в два раза длиннее, цена же выше на 20-30%. Гидравлические пресса, например, тоже дороже на 30%, думкеры на 20%. Но при размещении заказов в Германии не требуется аванс и безотзывный аккредитив. Цены в США по сравнению с 1939 г. повысились на 15-20%, и сроки поставок удлинились на 6 месяцев. Цены на электроды в Германии по сравнению с США выше на 20%, а сроки выполнения заказов длиннее.

Размещение заказов Машиноимпорта в США проходит с трудом, так как, несмотря на внесенный аванс, выполнение заказов фирмами не гарантируется. Так было с заказом катализаторной установки "Лумс". Немецкие же фирмы не интересуются заказами катализаторов и компрессоров, поэтому перенести этот заказ из США в Германию трудно.

Большинство заказов инженерного отдела подпадают под "моральное эмбарго", отсюда все трудности. Перенести заказы в Германию трудно по следующим причинам: во-первых, германская авиационная промышленность загружена внутренними заказами; во-вторых, она не имеет в достаточном количестве необходимого сырья, для того чтобы принимать наши заказы; в-третьих, германские самолеты, моторы и тому подобное имеют другой принцип, чем американские, поэтому наш импорт из США здесь нельзя заменить импортом из Германии.

Импорт книг из США по техническим вопросам сократили на 30% по сравнению с I кварталом 1939 г. и перенесли его на Германию.

Можно ограничиться приведенными примерами, так как в остальных объединениях приблизительно одинаковое положение с перенесением нашего импорта из США в Германию.

Из всего сказанного ясно, что перенесение наших заказов из США в Германию возможно только частично, по некоторым заказам, например, нефтеоборудованию, авиационным новинкам, совсем невозможно. Другими словами, торгово-хозяйственное соглашение с Германией не может разрешить проблему нашего импорта из США на данном этапе.

За последнее время имели место следующие факты:

1. По инженерному отделу американские фирмы не принимают новых заказов, фирма "Райт" запретила нашим инженерам стажировку на своих предприятиях.

В конце 1939 г. ряд американских фирм отказались принять наши заказы на авиационные приборы.

2. Комиссия Наркомата топливной промышленности вернулась из США, не разместив заказы по нефтеоборудованию в связи с применением "морального эмбарго".

3. По Техноимпорту авиационное оборудование авиационные фирмы США выполнили, но отказались передать его.

4. Американские фирмы на основании "морального эмбарго" отказались принять заказ на электроды.

Исполнители Алексеев Рвачев

РГАЭ. Ф. 413. On. 13. Д. 2870. Л. 2-3. Подлинник (12152).

За рубежом:

20 мая 1940 немецкие войска захватили Амьен (Франция) (4962).

May 20th, 1940: In the West, units of XIX. Panzerkorps (Guderian) capture Amiens and advance to the Channel coast at Abbeville, separating the British Expeditionary Force (Gort) and the Belgian Army from the French forces to the south (3819).

20 мая 1940 части 19ТГ Гудериана захватила Амьен и продвинулась к Абевилю, отделив Британский экспедиционный корпус от бельгийской армии и французских сил на юге (3819).

20 мая 1940 Гудериан утром вышел к морю близ Абвиля и отрезал левое крыло армии союзников в Бельгии (2536,99).

К 20 мая 1940 развивая наступление, германские части вышли к побережью Ла-Манша, стремясь отрезать путь в эвакуации отступающих британских частей морем (3871).

20 мая 1940 английская полиция арестовала в Лондоне сотрудника американского посольства Тайлера Кента, который продал немцам секретные английские шифры (4962).

20 мая в 1940 году премьер-министр Великобритании У.Черчилль писал Рузвельту: «…я не могу отвечать за моих преемников, которые в условиях крайнего отчаянья и беспомощности могут оказаться вынужденными выполнить волю Германии» (14897).

Авиапромышленность:

21 мая 1940 вышел приказ 11 ГУ НКАП N 17:

"На основании Приказа НКАП N 147с от 28 марта 1940:

1. Для проверки состояния готовности самолета ББ-2М-88 конструкции П.О.С. к 1 вылету назначаю комиссию..." (2031,32).

21 мая 1940 секр. КО Сафонову письмо с просьбой дать заключение по самолету ББ-22 с 2М-103 (1165).

21 мая 1940 А.И.Ш. писал И.В.С., В.М.М., К.Е.В. и Н.А.Вознесенскому письмо N 2306 о том, что постановлением КО N 209cс от 20 мая 1940 НКАП был обязан представить предложения о внедрении в производство мотора М-88 на одном из действующих заводов других Наркоматов. Для этой цели просим передать НКАП Уфимский завод НКСМ (1292,125).

21 мая 1940 был утвержден макет 103 2АМ-35 А.Н.Т. (2090,158).

21 мая 1940 закончили совместные испытания 100-2 2М-105, которые шли с 7 мая 1940, т.к. машину разбили в катастрофе (2090,234).

21 мая 1940 года начальник ВВС командарм 2 ранга Смушкевич писал письмо № 466071сс секретарю ЦК ВКП(б) Сталину И.В.

Докладываю о самолете "СТО".

Макет этого самолета в варианте пикирующего и горизонтального бомбардировщика будет готов 22 мая 1940 года.

Таким образом, мы сумеем окончательно по этому самолету доложить Вам 22 мая ночью, либо 23 мая 1940 года. Устройство и схема всего самолета остается по-старому.

Переделка будет следующая:

Будет снята герметика и резко улучшен обзор экипажа, особенно летнаба.

Наружная подвеска бомб приспособленная для бомбардирования с пикирования будет состоять из четырех замков, на которых можно будет подвесить либо 4 бомбы по 250 кг, либо 2 бомбы по 500 кг.

Внутренняя подвеска бомб (внутри фюзеляжа), вместо ныне имеющихся четырех замков для подвески четырех бомб по 100 кг будет 6 замков по 100 кг – всего на 600 кг бомб.

Эти бомбы рассчитаны на горизонтальное бомбометание.

Всего в 1 полет можно будет подвесить на 1 самолет 1000 кг бомб.

Экипаж будет состоять из трех человек – летчик, летнаб и стрелок.

Вооружение: сначала Петляков убеждал, что можно будет поставить только 1 подвижной пулемет 7,6 мм спереди и пулеметную спарку 7,6 мм на средней верхней установке. Вчера я звонил и узнал, что Петляков с конструкторами проработали установку еще 1 пулемета снизу для обстрела нижней задней полусферы. Следовательно всего будет 3 пульустановки на четыре пулемета.

Дальность 1400-1600 км.

Если эти данные окажутся хорошо проработанными, то самолет "СОТКА" сможет быть средним пикирующим и горизонтальным бомбардировщиком.

Вопрос о том, какой из самолетов "СОТКА", либо самолет СПБ Поликарпова подойдет лучше для пикирующего бомбардировщика, можно будет доложить в ближайшие дни (7625, 160-161).

21 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 было выполнено два полета на снятие скоростей по высотам (18 и 19 по счету) (2988).

21 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 111сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

И-26 с М-107

Отсутствуют данные по мотору М-107п, что задерживает модификацию. КБ приняло решение поставить М-105 с двухступенчатым нагнетателем и получить полетные характеристики что и с мотором М-107 (10395,38).

21 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 112сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

И-26 М-105 с двойным управлением

Самолет находится в производстве. Ожидается окончание постройки самолета к 10-15 июня.

1-й этап закончен в марте месяце, 2-й этап заканчивается 1 июля. Премии не выплачены (10395,38).

21 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 114сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

И-207 М-65Р

Первый этап закончен в срок (апрель).

Рабочие чертежи спущены в производство.

Сроки опасения не вызывают (10395,42).

21 мая 1940 Нач. ЛТГ НКАП М.М.Г. докладывал Зам Наркома А.С.Я. (вход. 2496сс от 23 мая 1940):

"Докладываю, что 21 мая с.г., мною, совместно с тт. Юмашевым и Станкевичем был осмотрен самолет Таирова.

Самолет неустойчив в продольном направлении на всех режимах с брошенным управлением.

Не проверена устойчивость с выпущенным шасси, как с максимально-передней центровкой.

Не проверена устойчивость на центровках, на которых будет летать дублер.

Недостаточность РН при полете на одном моторе.

1. Считаю необходимым произвести 2 полета на проверку устойчивости с центровками, которые будут у дублера.

2. При установке новых рулей направления следует предусмотреть возможность продолжения нормального полета при одном работающем моторе". (1379,212).

21 мая 1940 года гл. конструктор Таиров писал письмо начальнику ВВС командарму 2 ранга Смушкевичу

Сообщаю: 9 мая 1940 года закончились заводские испытания двухмоторного, одноместного пушечного истребителя ОКО-6 2 М-88бр.

Практический потолок – 11100 м

Потолок на одном моторе (с убранным шасси) – 4400 м

Дальность на 0,9 Vmax нормальная – 700 км

Дальность на 0,9 Vmax с перегрузкой – 1250 км

Время виража на Н – 1000 м – 20 сек.

На самолете проделаны фигуры: виражи, петли, перевороты, боевые развороты, срывы в штопор. На фигурах самолет ведет себя нормально.

Проверено пикирование до скорости 640 км/час по прибору на Н=4000 м. Поведение нормальное.

Взлет и посадка просты. Тенденций к разворотам и сваливанию на крыло нет. Управляемость хорошая. Путевая, поперечная, спиральная устойчивость хорошие. Продольная устойчивость на задних центровках (29,8-31,6 САХ) недостаточная. Самолет нейтрален с зажатым управлением. На втором экземпляре этот дефект полностью устраняется путем изменения центровки до 24-28, 5 САХ.

Вооружение отстреляно на земле и в воздухе и работает надежно.

Таким образом, так как самолет имеет большую дальность (1250 км), прекрасную защиту летчика и сильный огонь (батарея из пушек ШВАК калибром 20 мм и 1100 снарядов к ним) то даже при Vmax=570 км/час он с моей точки зрения, может отлично справляться со своей основной тактической задачей – борьба с бомбардировщиками. Уже сегодня он будучи равен по силе огня и дальности с "Мессершмитт 110" превышает его по скорости на 50 км/час.

Однако, главное заключается в том, что все указанные выше данные являются минимальными и не позднее августа 1940 года будут значительно улучшены.

В настоящее время на втором экземпляре этого самолета заканчивающегося постройкой в июне 1940 года проделано следующее:

Поставлены редукторные моторы М88 (вместо прямых М88, что значительно увеличивает к.п.д. винта.

Улучшена аэродинамическая форма капотов.

Улучшена аэродинамическая форма фонаря пилота.

Значительно улучшено производственное изготовление и отделка самолета.

Эти мероприятия полностью гарантируют получение на втором экземпляре с серийными моторами М-88 максимальной скорости не ниже 610 км/час с одновременным улучшением скороподъемности и дальности.

С установкой на самолет моторов М88/А, что можно сделать не позднее июля 1940 года, максимальная скорость самолета может быть увеличена до 625-630 км/час.

Все эти улучшения производства без существенных конструктивных изменений и поэтому безболезненно могут быть осуществлены даже на самолетах запущенных в серию.

Этим не ограничиваются возможности самолета, так как еще в этом году, тоже без крупных переделок возможно осуществить установку моторов М90 при которых V так увеличится до 670-680 км/час.

Одновременно с работой по увеличению скорости проводятся работы по усилению вооружения.

Самолет допускает установку следующих вариантов вооружения (кроме установленной пушечной батареи).

Батареи из 4-х пулеметов системы Березина ф=12,7 мм

Батареи из 8 пулеметов Шкасс ф=7,62 мм

Батареи из 2-х пушек Таубина калибром 23 мм и двух пулеметов Березина калибром 12,7 мм.

При всех вариантах стрелково-артиллерийского вооружения возможна подвеска:

4-х РС по 50 кг или

одной бомбы в 500 кг

Таким образом, самолет может быть использован дополнительно, как пикирующий бомбардировщик и штурмовик.

Эти перегрузки возможны потому, что машина имеет Па=15.

В случае Вашего решения о внедрении этого самолета в серию, считаю необходимым немедленно начать подготовку производства, так как для его серийной постройки необходимо предварительно и заблаговременно решить следующие вопросы:

Изготовление металлической брони

Изготовление прозрачной брони

Изготовление хромансилевых профилей (по стандарту ВИАМ)

Обеспечение производственной базой по поставке листового электрона и электронного литья (7647, 57-58).

21 мая 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине был выполнен полет на скороподъемность продолжительностью 1:40, а полет на километраж не состоялся из-за срыва покрышки на взлете (2923).

21 мая 1940 зам. наркома НКАП П.А.Воронин писал письмо N 2318 зам. наркома НКВД Масленникову об отпуске для авиации пограничных войск НКВД одного самолета ДС-3 (1165).

Интересная авиация у НКВД

21 мая 1940 вышел приказ НКАП N 222сс в исполнение постановления КО N 200сс "Об организации производства авиамоторов М-30 и М-40 в 1940-1941" (1296,7):

"КО постановляло:

1. Организовать в 1940 производство моторов М-40 на Харьковском Тракторном заводе в кооперации с заводом 75 Наркомсредмаша и Кировским заводом Наркомтяжмаша (г. Ленинград) (1296,7).

...

9. Обязать НКАП:

а) изменить профиль новостроящегося авиамоторного завода N 338 (Уфа) с мотора М-88 на мотор М-40 (1296,19).

21 мая 1940 вышел приказ НКАП N 224сс в исполнение вышло постановления КО N 209сс "О постройке и внедрении мотора АМ-35А на заводе 24 НКАП" (1292,128), согласно которому было решено производство М-88 на 24 заводе прекратить, НКАП был обязан представить предложения о внедрении в производство мотора М-88 на одном из действующих заводов других Наркоматов (1292,125). Срок сдачи 50 шт. - 1 сентября 1940 и в 1940 - 300. Обязали довести АМ-35А до 100 час. ресурса не позднее 1 августа (1295,60).

21 мая 1940 г. последовало указание НКАП заводу № 24 прекратить все работы по двигателям М—88, а задел передать на другие предприятия НКАП. Теперь от В.М.Дубова требовали выпустить 50 моторов АМ—35А по образцу, прошедшему испытания, к сентябрю и еще 300 — до конца года (9984).

21 мая 1940 Секретарь Совета по Оборонной промышленности при СНК Семичастнов писал А.И.Ш. и в НТО С.К.Тимошенко письмо N 1548/ко (вх. ?89сс):

"По указанию Пред. СОП при СНК тов. Н.А.Вознесенского направляю Вам письмо ГК по дирижаблестроению тов. Матюнина дать Ваше заключение к 25 мая 1940. Приложение на 5 л. (от 24 марта 1940) (1379,207).

21 мая 1940 года начальник 1 отдела 3 управления ГУАС бригинженер Пономарев писал письмо № 518863 в КО 5-й отдел Лунину

При этом препровождаю копию тактико-технических требований на проектирование и изготовление 37 мм авиационных пушек.

Приложение: упомянутое на 2-х листах (3375,27).

11 мая 1940 года начальник 3 управления ГУАС военинженер 1 ранга Никонов и военный комиссар 3 управления ГУАС военный инженер 2 ранга Матаев

Утверждаю:

11 мая 1940 года начальник ГУАС комдив Алексеев и военный комиссар ГУАС бригадный комиссар Князев

Тактико-технические требования на 37 мм автоматическую авиационную пушку большой мощности

37 мм пушка большой мощности предназначается для неподвижной установки на специальные пушечные скоростные самолеты, т.е. для стрельбы через втулку винта, для установки в фюзеляже, в крыле самолета и т.п.

Вес пушки вместе с магазином без патронов или приемником патронов, с противооткатным устройством, пневмоперезарядкой и установкой на моторе – не более 200 кг.

Начальная скорость снаряда 870-900 м/сек.

Вес снаряда 0,7 кг (по чертежу АУ РККА).

Темп стрельбы не менее 200 выстр./мин.

Питание должно обеспечивать непрерывный огонь не менее чем на 50 выстрелов. Для моторной пушки не менее 25 патронов.

Пушка должна быть правого и левого питания.

Усиление на цапфах при выстреле не должно превышать 1300 кг без применения дульного тормоза.

Живучесть пушки должна быть в пределах 3000-4000 выстрелов, а живучесть отдельных мелких деталей, идущих в запас (защелки, второстепенные оси, шпильки и т.п.) должна быть не менее 750-1000 выстрелов.

Пушка должна иметь пневматическую перезарядку и пневматический или электрический спуск, позволяющие летчику управлять стрельбой пушки в полете из кабины летчика.

Габариты пушки должны позволять удобно разместить ее в самолете, не нарушая аэродинамических качеств современного самолета.

Пушка должна быть совершенно безопасной при уходе и при стрельбе.

Пушка должна безотказно работать при всех углах возвышения от – 65 градусов до + 50 градусов.

Пушка не должна иметь задержек неустранимых в воздухе перезаряжанием. Задержки устранимые в воздухе перезаряжением, допускаются не более 0,5%.

Пушка должна допускать безотказную стрельбу без чистки не менее 100 выстрелов.

Пушка должна допускать безотказную стрельбу в воздухе и на земле очередью в 15 патронов.

Пушка должна безотказно работать на высоте до 10000 метров (3375,28-29).

21 мая 1940 года на НИП АВ ВВС закончились заводские испытания приборов УХАП-250 п.м. конструкции завода № 145 на самолете СБ, которые проходили с 25 марта 1940

Отв. исполнитель:

Инженер 4 отделения Опытного отдела НИП АВ ВВС Комарницкий

Цель испытания

Выявить работу приборов УХАП-250 п.м. в прменении в качестве ДАПов и ВАПов на самолете СБ.

Приборы УХАП-250 п.м. предназначены для постановки маскирующих дымзавес и для заражения местности или поражения живой силы с самолета.

Заключение

Приборы УХАП-250 п.м., показавшие безопасность режимов работы и безотказность действия, заводские испытания выдержали (7601).

21 мая 1940 г. было письмом главного инженера НКБ В.И.Худякова: «С положительным результатом закончились испытания ракетных бронебойных авиабомб по мрамору под Севастополем. Однако гарантировать хорошую работу взрывателя РД по броне невозможно - может сработать в момент удара. Предлагаю отстрелять по броне штатные бронебойные ракетные авиабомбы с взрывателем РД при скорости подлета к цели 400-500 м/с».

В документах 1940 г. отмечалось, что ракетный заряд и сопловой воспламенитель ракетных авиабомб необходимо выполнить в картузном снаряжании, как у БетАБ-150ДС. В доньях БЧ БРАБ-203 мм с ДС и БетАБ-305 мм с ДС необходимо выполнить углубления для донных воспламенителей, находящихся в картузах вместе с РЗ. Укупорки конструкции НИИ-24 к авиабомбам неудачны, и их необходимо переделать по типу БстАБ-150ДС. В документах 1940 г. отмечаюсь, что ракетный заряд и сопловой воспламенитель ракетных авиабомб необходимо выполнить в картузном снаряжании, как у БетАБ-150ДС. В доньях БЧ БРАБ-203 мм с ДС и БетАБ-305 мм с ДС необходимо выполнить углубления для донных воспламенителей, находящихся в картузах вместе с РЗ. Укупорки конструкции НИИ -24 к авиабомбам неудачны, и их необходимо переделать по типу БетАБ-150ДС (11402).

21 мая 1940 Зам ГК КО при СНК Союза СССР Семин писал НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ЭЛКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР - тов. БОГАТЫРЕВУ В.В.

Постановлением КО при СНК СССР за № 77 от 19.2.40 г. НКЭП обязался передать заводу ЗЭМ НКСредмаша 300 квадр. метров производственной площади, занятой ОКСом Трансформаторного завода НКЭП.

Директор Трансформаторного завода тов. Иванов и и-к Главэлектромашпрома тов. Товстопалов не выполняют указанного пункта постановления КО.

Прошу принять соответствующие меры и о результатах сообщить в Главный Контроль КО к 25.5.40 г. (10450,17).

Другие оборонные отрасли:

21 мая 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 212сс "О ходе выполнения плана текущих военных заказов 1940 г." (21906).

21 мая 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 214сс "О производстве орудийных станков в 1940 г." с приложением (21897).

21 мая 1940 г. после завершения предварительных испытаний заместитель директора завода № 183 С.Н. Махонин сообщил в АБТУ РККА и Главспецмаш НКСМ о том, что заводом принято решение о вводе механической системы сервоприводов управления в серийное производство. Испытания механической системы сервоприводов управления на гарантийный километраж были продолжены сотрудниками отдела «500» в июне 1940 г., в том числе и на второй опытной машине – танке А-34 № 311-11-3.

Отметим, что фактически установка механической системы сервоприводов управления конструкции П.П. Васильева на серийные танки Т-34 началась в конце лета 1940 г., а машины установочной серии были оснащены пневматическими сервоприводами.

В тот же день, 21 мая 1940 г., когда С.Н. Махонин сообщил в Москву о результатах испытания механической системы сервоприводов управления, в Харькове на заводе № 183 был составлен отчет ещё по одной исследовательской работе, также проведенной на танке А-34 № 311-18-3. Параллельно с испытанием механической системы сервоприводов управления, на этой машине были проведены испытания опытных литых траков, изготовленных на Сталинградском тракторном заводе (СТЗ). Эти испытания проводилась опытным цехом «540» на основании распоряжения директора завода № 183 Ю.Е. Максарева от 6 марта 1940 г. и письма директора СТЗ Ф.Д. Благова.

Испытания проводились в целях определения пригодности опытных литых траков из стали Гадфильда для эксплуатации на танке Т-34. Необходимо отметить, что опытные литые траки отличались от штампованных траков, установленных на танках А-34, только способом изготовления и маркой стали. Штампованные траки были изготовлены из стали марки хромансиль, а опытные – из стали Гадфильда. Эта сталь, названная по фамилии английского металлурга, предложившего её, обладала высоким сопротивлением износу при больших давлениях и ударных нагрузках. Необходимость замены штампованных траков литыми траками была вызвана тем, что способ изготовления траков методом литья был более технологичным по сравнению с горячей штамповкой и наиболее приемлемым для массового производства.

Перед началом испытаний специалистами цеха «540» был произведен тщательный осмотр полученной с СТЗ партии литых опытных траков, по результатам которого для сборки двух гусениц было отобрано 148 наиболее качественных траков (74 с гребнем и 74 без гребня). В итоге комплект опытных гусениц был установлен на танк А-34 № 311-18-3, который в период с 12 по 17 мая 1940 г. прошел на них 417 км, в том числе: по грунтовой дороге – 195 км, по песчаной дороге – 80 км и по булыжному шоссе – 142 км. При этом средняя скорость движения по грунтовой дороге составила 22,9 км/ч., а при движении танка по булыжному шоссе на четвертой передаче – 36 – 37 км/ч. Дефектов в работе гусениц во время пробеговых испытаний обнаружено не было, за исключением потери шплинтов на 50 % пальцев. В отчете по испытанию литых траков производства СТЗ, получившем порядковый номер 014 было отмечено:

«Проведенные испытания показали, что машина, оборудованная гусеничными лентами из литых траков стали Гатфильда за все время испытания (417 км) остановок и аварий по вине гусеничных лент не имела. Работа литой гусеницы на машине проходила нормально, без заклиниваний, соскакиваний и прочих дефектов, и в основном, была аналогична работе штампованной гусеницы.

Результаты сборки и испытаний литой гусеницы выявили необходимость проведения следующих мероприятий:

1 – Устранение литейных пороков траков (трещины и крупные раковины).

2 – Получение более чистых отливок, обеспечивающих нормальное сопряжение траков в проушинах и свободное их относительное проворачивание на пальцах, без индивидуальной подгонки траков, которая имела место при сборке испытываемой гусеницы.

3 – Обеспечение чистоты отверстий проушин траков для лучшей приработки пальцев.

4 – Проведение усиления гребневого трака у подножия гребня для исключения появления трещин в указанных местах.

Считаем, что проведенные испытания подтвердили полную возможность применения на маш. "А-34" литой гусеницы из ст. Гатфильда взамен штампованной и с приведением вышеперечисленных мероприятий литая гусеница будет пригодна для эксплуатации на машине "А-34".

Литая гусеница, как не требующая механической обработки и дорогостоящего штамповочного оборудования, является нетрудоемкой в изготовлении и экономически выгодной.

Что же касается срока службы литой гусеницы, то для дачи окончательного заключения необходимо гусеницу, изготовленную с учетом всех указанных мероприятий, подвергнуть испытаниям на гарантийный километраж в летних условиях. Одновременно считаем необходимым, продолжать испытания первой гусеницы, прошедшей 417 км, до ее окончательного износа, согласно имеющийся программы, для определения влияния выявленных дефектов на работоспособность гусеницы».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1181 Л. 126]

Отчет № 014 был окончательно оформлен и подписан в самом конце мая 1940 г., и 3 июня с препроводительными письмами № СО2854 отправлен с завода № 183 в АБТУ РККА и Главспецмаш НКСМ для принятия решения о вводе литых траков в серийное производство. Изучив результаты испытаний литых траков, 29 июня 1940 г. начальник 8-го отдела АБТУ РККА военинженер 1 ранга С.А. Афонин направил начальнику Главспецмаша НКСМ СССР Г.С. Суреняну письмо № 74005с следующего содержания:

«Хотя предварительные испытания литой гусеницы дали ряд положительных результатов, но несмотря на это окончательного вывода о введении на серийное производство сделать нельзя, так как пройденный километраж за время испытаний (417 км) недостаточен.

АБТУ КА считает необходимым испытываемый образец литой гусеницы подвергнуть испытанию до полного износа. Необходимо устранить указанные в отчете недоработки по тракам и изготовить 2 комплекта этой гусеницы, которые подвергнуть испытанию на гарантийный километраж на танках, предъявленных госкомиссии для испытания двигателя М-250».

[РГВА. Ф.31811. Оп. 2. Д. 1181. Л 117]

Ход дальнейших событий показал, что во время испытаний литых траков, проведенных одновременно с государственными испытаниями дизеля М-250 в августе – сентябре 1940 г., все траки бездефектно проработали до 600 – 700 км, а часть из них выдержала испытание на дистанции вдвое большей. Однако, из-за недостаточного гарантийного срока службы, литые траки, так и небыли утверждены руководством АБТУ РККА на серийное производство. Но исходя из экономических и технологических факторов, а так же надежды на то, что СТЗ удастся в кратчайшие сроки улучшить качество литых траков и добиться требуемых показателей по гарантийному ресурсу (до 2000 км), в 1940 г. на серийные танки Т-34 устанавливались именно они, вместо утвержденных АБТУ РККА штампованных (17625).

21 мая 1940 вышел Отчет №014 Бюро «540» по испытаниям литых траков Т-34:

21 мая 1940 г. «По испытаниям литых гусеничных лент из стали Гатфильда на танке А-34»:

ХАРАКТЕРИСТИКАГусеничные ленты собраны из траков закрашенных зеленой краской с тремя штампами ОТК, которые, по мнению завода изготовителя (СТЗ им. Дзержинского), являются лучшими из присланной партии траков. Литые траки гусеничных лент (детали 34-44-004 и 34-44-005) с шагом 167 мм и шириной 550 мм отличаются от существующих (штампованных материал сталь хромансиль) тем, что опытные траки отлиты из стали Гэтфильда. Литые траки гусеничных лент механической обработки не подвергались.

При осмотре траков были обнаружены трещины внутри гребня, от усадки материала при остывании, мелкие раковины у подножия поч- возацеповиупроушинна 103 траках из комплекта гус. лент (148 шт.). Из траков с указанными дефектами собраны 2 гусеничные ленты по 74 трака в каждой. Пальцы изготовлены из материала ст. 40СХдиаметром 18-0.2 мм, L=262 - 1.5 мм (ставятся по 2 шт. на трак).

При сборке обнаружено, что заусенцы от литья на проушинах, в углах пазов для проушин и перекосы траков не позволяют соединить их пальцами, а если и возможно соединить, то не обеспечится относительное проворачивание траков. Заусенцы от литья на проушинах и боковые кромки проушин были сточены на наждачном точиле и только путем индивидуальной подгонки каждого трака в отдельности были собраны гусеничные ленты.

IV. Объем проведенных работ и результаты испытаний а) Лабораторные испытания.

1. Произведено динамическое испытание траков гусеничных лент на копре (ударом) при весе бабы копра 0,5 тонны при переменной высоте падения.

Траки перед испытанием устанавливались на двух опорах с расстоянием между ними - 400-450 мм. Траки с гребнем устанавливались гребнем вверх, причем удар бабы воспринимался вершиной гребня. Плоские траки устанавливались беговой дорожкой вверх. Углы изгиба траков после удара замерялись с обоих сторон.

Результаты испытаний.

1)Штампованный трак - плоский (из хромансиля)

а)Высота падения бабы Н = 2 мт. - трак согнут на 10°, следов трещин нет.

б)Н=3,5 мт. - трак лопнул на 2 части по середине при изгибе на угол - 25°.

2)Литой трак - плоский (сталь Гэтфильда)

а)Н=2мт. - трак согнут на угле 20-30°, следов трещин нет.

б)Н = 3,5 мт. - трак согнут на угле 30-40°, следов трещин нет.

в)Н = 6 мт. - трак согнут на угле 30-45°, трещина-разрыв на почвозацепе глубиной 25 мм.

3)Штампованный трак с гребнем (из хромансиля)

а)Н = 2мт. - трак согнут на угле 15°, следов трещин нет.

б)Н = 4 мт. - трак согнут на угле 20-25°, трещина-разрыв на почвозацепе глубиной 25 мм.

в)Н=6 мт.- трак согнут с одной стороны на угол 60°, трещина- разрыву гребня, выходящая на плицу с одной стороны на 10 мм, ас другой стороны на 40 мм.

4)Литой трак с гребнем (сталь Гэтфильда)

а)Н=2 мт. - трак согнут на угле 30°, трещин нет, смята средняя проушина и вершина гребня.

б)Н = 4 мт. - трак согнут на угле 35°, следов трещин нет, смята и погнута вершина гребня.

в)Н = 6 мт. - трак согнут на угле 30* заметное удлинение (вытяжка) почвозацепа, смята средняя проушина и согнута вершина гребня.

Данные по испытаниям на копре говорят за то, что литые траки из стали Гэтфильда по вязкости лучше чем штампованные из стали Хромансиль.

2. Произведено статическое испытание траков на изгиб под прессом.

Траки устанавливались на одну опору по центру. В верхней упорной части были установлены две опоры, расстояние между которыми равно 440 мм.

Траки устанавливались на опоры так, что изгиб происходил в сторону почвозацепа - аналогично действию сил на изгиб траковустановленных на танке. Испытаниям на изгиб подвергались только плоские траки, т.к. на существующем прессе в лаборатории невозможно было установить гребневые траки. Результаты испытаний: см. в таблице №1.

Таблица №1

| Наименование трака | Нагрузка в кг. | Угол изгиба | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Штампованный плоский трак (сталь Хромансиль) | 15600 | 45° | Трещина посередине почвозацепа |
|  | 20600 | 30° | Трещин нет |
|  | 21600 | 30° | Трещин нет |
| Плоский литой трак из стали Гэтфипьда | 8800 | 45° | Трещина посередине почвозацепа |
|  | 10200 | 45° | Трещин нет |
|  | 9600 | Ж | Трещин нет |

Данная таблица показывает, что литые траки из стали Гатфильда при меньшей нагрузке дают больший угол и при этом дефекты такие же как и у штампованных траков при большей нагрузке и при меньших углах изгибов.

б) Ходовые испытания.

1.Комплект литых гусеничных лент, собранных из траков ст. Гатфильда был смонтирован на танк А-34 №311-18-3 и за период с 12/V-40 по 17/V-40 г. прошел 417 км., из них: по грунтовой дороге - 195 км., по песчаной дороге - 80 км и по булыжному шоссе - 142 км. Средняя скорость чистого движения за время испытаний была по грунтовой дороге - 22,9 км/час и 37 км/час по булыжному шоссе.

2.За пройденный километраж имело место: сработка заклепок и утеря их на 50%, выход пальцев из проушин (2 случая в начале испытаний, первый на 61 км, второй на 120 км пути). Выход пальцев из проушин объясняется тем, что палец еще не приработался по месту благодаря большим зазорам в отверстиях проушин для пальца (Ф18 + 1,0 мм, а палец Ф18 - 0,12 мм). Кроме этого производилась 3 раза подтяжка гусеничных лент.

3.Гусеничные ленты из литых траков подвергались специспытаниям на булыжном шоссе, которые заключались в следующем:

а)Движение танка по булыжному шоссе на IV передаче при 1700- 1800 об/мин коленвала мотора.

б)3 торможения на IV передаче при 1700-1800 об/мин коленвала мотора.

в)Движение танка по камням (булыжник).

При движении танка по булыжному шоссе на IV передаче при 1700-1800 об/мин коленвала мотора была выдержана скорость 36-37км/час - танк прошел 111 км. Дефектов в пути по гусеничным лентам не обнаружено, за исключением утери шплинтов пальцев.

Торможение:

При 1600 об/мин коленвала мотора на IV передаче с разгона 300-350 метров было произведено торможение - путь торможения 7 метров, при этом дефектов не обнаружено.

Разгон 360-400метров на IVпередаче при 1800 об/мин коленвала мотора произведено торможение - путь торможения 12 метров за время 4 секунды. Дефектов не обнаружено.

Разгон250-300метров на IVпередаче при 1800 об/мин коленвала мотора произведено торможение - путь торможения 12 метров за время 5 секунд. Дефектов не обнаружено.

После пройденного километража и специспытаний гусеничные ленты были сняты с танка и произведен тщательный осмотр правой гусеничной ленты, при этом было обнаружено отсутствие шплинте на - 50%. Гусеничная лента была разобрана, и каждый трак в отдельности был осмотрен через лупу.

Результаты осмотра:

1)Плоские траки трещин от ударов и эксплоатации по булыжному шоссе, а также механических повреждений не имеют.

2)Гребневые траки, из количества просмотренных 37 штук, имеют следующие:

а) 6 шт. трещин и повреждений не имеют.

б)29 шт. - имеют трещины на беговой дорожке у подножия гребня, со стороны соприкосновения гребня с роликом гусеничного колеса (со стороны почвозацепа), размером от 10 мм до 40 мм.

в)2 шт. - имеют сквозные трещины до середины.

Трещины у подножия гребня во всех просмотренных траках имеют один и тот же характер - это значит, что гребневой трак имеет слабое место у подножия гребня, которое необходимо усилить (конструктивный дефект), см. эскиз.

Для сравнения были подвергнуты наружному осмотру штампованные траки гусеничных лент, прошедшие 3131 км, при этом была обнаружена только одна трещина размером 15-20 мм на 1-м траке у гребня из просмотренных 40 шт. траков.

5. Проведен замер пальцев и проушин литых траков, результаты замеров следующие:

| №№ п.п. | Наименование | Пройден км | Средний износ в мм | Макс, износ в мм | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пальцы литой гусеничной ленты | 417 | 0,25 | 0,48 |  |
| 2 | Проушины литой гусеничной ленты | 417 | 0.34 | 0,62 |  |
| 3 | Пальцы штампованной гусеничной ленты | 3131 | 1,2 | 1.34 |  |
| 4 | Проушины штампованной гусеничной ленты | 3131 | 1,22 | 1,34 |  |

Данная таблица средних износов пальцев и проушин характеризует то, что пальцы литых гусеничных лент срабатываются меньше, чем проушины траков, а пальцы штампованных гусеничных лент срабатываются также как и проушины траков. Большой износ проушин литых траков из ст. Гатфильда против пальцев является недостатком гусеничных лент, т.к. при восстановлении гусеничных лент желательно заменять пальцы, а не траки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные по износу пальцев и проушин как литой гусеничной ленты из ст. Гэтфильда, так и штампованной из ст. Хромансиль, нельзя рассматривать как окончательные, т.к. штампованные траки испытывались в зимних условиях, а литые в летних.

Выводы

Проведенные испытания показали, что машина, оборудованная гусеничными лентами из литых траков стали Гэтфильда за все время испытания (417км) остановок и аварий по вине гусеничных лент не имела. Работа литой гусеницы на машине проходила нормально, без заклиниваний, соскакиваний и прочих дефектов, и в основном, была аналогична работе штампованной гусеницы.

Результаты сборки и испытаний литой гусеницы выявили необходимость проведения следующих мероприятий:

1Устранение литейных пороков траков (трещины и крупные раковины).

2Получение более чистых отливок, обеспечивающих нормальное сопряжение траков в проушинах и свободное их относительное проворачивание на пальцах, без индивидуальной подгонки траков, которая имела место при сборке испытываемой гусеницы.

3Обеспечение чистоты отверстий проушин траков для лучшей приработки пальцев.

4Проведение усиления гребневого трака у подножия гребня для исключения появления трещин в указанных местах.

Считаем, что проведенные испытания подтвердили полную возможность применения на маш. «А-34» литой гусеницы из ст. Гатфильда взамен штампованной и с приведением вышеперечисленных мероприятий литая гусеница будет пригодна для эксплоатации на машине «А-34». Литая гусеница, как не требующая механической обработки и дорогостоящего штамповочного оборудования, является нетрудоемкой в изготовлении и экономически выгодной.

Что же касается срока службы литой гусеницы, то для дачи окончательного заключения необходимо гусеницу, изготовленную с учетом всех указанных мероприятий, подвергнуть испытаниям на гарантийный километраж в летних условиях. Одновременно считаем необходимым, продолжать испытания первой гусеницы, прошедшей 417 км, до ее окончательного износа, согласно имеющийся программы, для определения влияния выявленных дефектов на работоспособность гусеницы. [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1181. Л. 119-126.] (11904).

21 мая 1940 г. на Мариупольском заводе состоялось техническое совещание, темой которого стало рассмотрение и согласование измененных чертежей танка Т-34. На этом совещании рассматривались и новые детали расширенной башни. Ниже приведем выписки из протокола совещания:

По детали 34-29-019 (бронировка курсового пулемета) - литая, ОГТ разработать чертеж для литья, срок 28/V.

По детали 34- /5-Ш6(крышка ленивца) - поставляется без зашлифовки внешней конфигурации после огнереза. Увеличить радиусы закругления у выступов для болтов до 50 мм. Деталь изготовляется из заготовки 25 мм. Утонение допускается до 19,5 мм.

По деталям 34-12-013 (крышка поддерживающего колеса) и 34-15-006 - Конструкторам завода № 183 проработать чертежи с расчетом производить штамповку одним штампом.

По детали 34-16-003 (крышка бортовой передачи) - крышка литая, Мариупольский завод к изготовлению не принимает.

По деталям 34-30-018-1 и 34-30-019-1 (боковые стенки башни) по предложенным чертежам не могут быть приняты к изготовлению ввиду отсутствия на заводе соответствующего оборудования по штамповке, а также правильных средств после закалки.

По детали 34-29-877-1 (перемычка надлюком водителя) - Старшему конструктору завода № 183 совместно с Зам. начальника цеха №5 тов. ЗАСЕДСКИМ с целью облегчения обработки, проработать изменения впадины для петли.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАВОДА № 183 И ВОЕНПРЕДА АБТУ КА НА ЗАВОДЕ №183

3.По детали 34-16-003 отказ Марзавода от поставки сырых заготовок этих деталей по мотивам отсутствия литейной базы для отливки этих деталей, не может быть принят заводом №183, т.к. по другим узлам машины Марзавод предлагает замену катаных и штампованных узлов - литыми или же комбинированными, в которые входят литые элементы. Для отливки этих элементов литейная база на заводе Ильича имеется, следовательно, отливку двух деталей меньших, как по весу, так и по габаритам, завод Ильича имеет полную возможность выполнить.

4.По деталям 34-30-018-1 и 34-30-019-1 эти детали требуют изготовления новых штампов, несколько отличающихся от аналогичных штампов, запроектированных для изготовления детали 34-30-018 и 34-30-019. Никакого дополнительного оборудования по штамповке и правильных средств изменение этих деталей не требует, и всю последующую обработку после штамповки можно вести по техпроцессу на детали 34-30-018 и 34-30-019.

Данные изменения в деталях 34-30-018 и 34-30-019 сделаны с целью уширения колпака по указанию НКО, которые согласовывались с Зам. начальника 5 цеха з-да Ильича т. ЗАСЕДСКИМ во время изготовления чертежей на заводе № 183. Отказ от изготовления колпака заводом Ильича даже без тщательной проверки конструкции и возможности его изготовления, является формальной необоснованной отпиской, которая может привести к срыву выпуска машин А-34.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАВОДА 183Таршинов

Кочетов Щербаков

ВОЕНПРЕД АБТУ КА ПРИ ЗАВОДЕ 183 Русаков. [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1176. Л. 105-106.] (11892).

Таким образом, несмотря на мнение представителей завода № 183 и АБТУ, Мариупольский завод отказался принять к изготовлению новые боковые листы башни, ссылаясь на сложность их конструкции и отсутствие необходимого оборудования (11892).

21 мая 1940

Для служебного пользования

ПРОТОКОЛ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ

ИЗМЕНЕННЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАШИНЫ А-34

21-го Мая 1940 года Мариупольские заводы им. Ильича.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Главный инженер завода им. ИЛЬИЧА – тов. НИЦЕНКО

Начальник ПТО по спецпроизводству – т. АРЕХОВ

Старший Инженер ПТО по спецпроизводству – ТУМАСОВ

Начальник цеха № 5 – т. ВАРФОЛОМЕЕВ

Зам. Начальника цеха № 5 – т. ЗАСЕДСКИЙ

Зам. Начальника цеха № 5 по технол. – т. АФОНИН

Зам. Начальника цеха № 5 по мехобр. – т. УВАРОВ

Пом. Нач. цеха № 5 по горячей обработке – т. ТИТАРЕНКО

Зам. Нач. Исследовательской Лаборатории – т. КОПЫРИН

Зам. Начальника цеха № 11 – т. РУБАЙЛО

Руководитель группы № 2 ОГТ – т. ВОЛКОВ

Военпред АБТУ КА при заводе им. Ильича – т. ФЕДОРОВ

От 7-го Главного Управления НКСП – т. БЫЧКОВ

Старший конструктор завода № 183 – т. ТАРШИНОВ

Начальник Отдела № 3 завода № 183 – т. ЩЕРБАКОВ

Старший приемщик завода № 183 при заводе им. Ильича – т. КОЧЕТОВ

Военпред АБТУ КА при заводе № 183 – т. РУСАКОВ

По детали 34-29-019 литая, ОГТ разработать чертеж для литья, срок 28/V.

По детали 34-15-006 поставляется без зашлифовки внешней конфигурации после огнереза. Увеличить радиусы закругления у выступов для болтов до 50 мм. Деталь изготовляется из заготовки 25 мм. Утонение допускается до 19,5 мм.

По деталям 34-12-013 и 34-15-006 Конструкторам завода № 183 проработать чертежи с расчетом производить штамповку одним штампом.

По детали 34-16-003 Крышка литая, Мариупольский завод к изготовлению не принимает.

По детали 34-30-018-1 и 34-30-019-1 по предложенным чертежам не могут быть приняты к изготовлению ввиду отсутствия на заводе соответствующего оборудования по штамповке, а также правильных средств после закалки.

По детали 34-29-877-1 Старшему конструктору завода № 183 совместно с Зам. начальника цеха № 5 тов. ЗАСЕДСКИМ с целью облегчения обработки, проработать изменения впадины для петли.

По детали 34-29-876-1 Проработать крепление сочетающих с деталью34-29-877-1 и 34-29-876-1 с целью сохранения равнопрочности. Для этой детали, после корректировки чертежей, изготовить матрицу в течение 10 дней. Провести в течение 5 дней испытание макета сочетания деталей 34-29-877-1 и 34-29-876-1, с целью ускорения испытания, конструктор завода № 183 разрабатывает 22/V чертеж на плоскую деталь.

ГАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЗАВОДА подпись (НИЦЕНКО)

НАЧАЛЬНИК ПТО ПО СПЕЦПРОИЗВОДСТВУ подпись (АРЕХОВ)

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА № 5 подпись (ВАРФОЛОМЕЕВ)

ВОЕНПРЕД АБТУ КА ПРИ ЗАВОДЕ им. ИЛЬИЧА подпись (ФЕДОРОВ)

ДИСПЕТЧЕР 7-го ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКСП подпись (БЫЧКОВ)

СТАРШИЙ КОНСТРУКТОР ЗАВОДА 183 (ТАРШИНОВ)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА № 3 ЗАВОДА 183 (ЩЕРБАКОВ)

ВОЕНПРЕД АБТУ КА ПРИ ЗАВОДЕ 183 (РУСАКОВ)

Дописано от руки: «См. особое мнение и подписи на отдельном листе»

Отп. 6 экз.

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1176 листы 106 (18076).

21 мая 1940 г. на Мариупольском заводе состоялось техническое совещание, темой которого являлось рассмотрение и согласование измененных чертежей броневых деталей танка Т-34, в том числе и чертежей новых броневых деталей расширенной башни. После ознакомления с представленными заводом № 183 чертежами, специалисты Мариупольского завода отказались принять на серийное производство новые бортовые листы расширенной башни (детали 34.30.018-1 и 34.30.019-1). Свое решение они мотивировали сложностью изготовления этих броневых деталей и отсутствием на заводе необходимого оборудования. Присутствовавшие на совещании представители завода № 183 конструкторы М.И. Таршинов и Л.Т. Кочетов, а также военный представитель завода № 183 капитан П.Ф. Русаков с таким решением не согласились, и в особом мнении к протоколу совещания отметили следующее:

«4. По деталям 34-30-018-1 и 34-30-019-1 эти детали требуют изготовления новых штампов, несколько отличающихся от аналогичных штампов, запроектированных для изготовления детали 34-30-018 и 34-30-019. Никакого дополнительного оборудования по штамповке и правильных средств изменение этих деталей не требует, и всю последующую обработку после штамповки можно вести по техпроцессу на детали 34-30-018 и 34-30-019.

Данные изменения в деталях 34-30-018 и 34-30-019 сделаны с целью уширения колпака по указанию НКО, которые согласовывались с Зам. начальника 5 цеха з-да Ильича т. ЗАСЕДСКИМ во время изготовления чертежей на заводе № 183. Отказ от изготовления колпака заводом Ильича даже без тщательной проверки конструкции и возможности его изготовления, является формальной необоснованной отпиской, которая может привести к срыву выпуска машин А-34».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1176. Л. 105] (18076).

21 мая 1940 г. в Харькове на заводе № 183 был составлен отчет ещё по одной исследовательской работе, проведенной на танке А-34 № 311-18-3. Одновременно с испытанием механической системы сервоприводов управления на этой машине в период с 12 по 17 мая 1940 г. были проведены испытания литых траков, изготовленных на Сталинградском тракторном заводе. Данная работа проводилась цехом «540» отдела «500» на основании распоряжения директора завода № 183 Ю.Е. Максарева от 6 марта 1940 г. Целью испытаний являлось определение пригодности к эксплуатации на танке Т-34 литых траков, изготовленных из стали Гадфильда, взамен штампованных, установленных на двух танках А-34.

Необходимо отметить, что литые траки с гребнем (деталь 34.44.004) и без гребня (деталь 34.44.005) отличались от штампованных траков (соответственно детали 34.44.001 и 34.44.002) только способом изготовления и маркой стали. Штампованные траки для двух опытных образцов танка Т-34 – танков А-34 были изготовлены методом горячей штамповки из стали марки хромансиль, а траки, отлитые на СТЗ – из стали Гадфильда. Эта сталь, названная в честь английского металлурга, разработавшего её, обладала высоким сопротивлением износу при больших давлениях и ударных нагрузках. Необходимость замены штампованных траков литыми была вызвана тем, что процесс изготовления траков методом литья был более технологичным по сравнению с горячей штамповкой, и наиболее подходящим для массового производства на СТЗ.

Литые траки были подвергнуты лабораторным и ходовым испытаниям. Лабораторные испытания траков на прочность включали в себя динамические испытания ударом на копре (масса бабы копра составляла 500 кг) и испытания под прессом на изгиб. За время ходовых испытаний, гусеницы, собранные из литых траков, прошли на танке А-34 № 311-18-3 в общей сложности 417 км, в том числе по грунтовым дорогам – 195 км, по песчаным дорогам – 80 км и по булыжному шоссе – 142 км.

В отчете № 014 по испытанию литых траков помощником начальника отдела «500» Н.С. Гутником, начальником опытного цеха «540» П.Н. Горюном, старшим инженером В.В. Амираговым, техником Губкиным, конструктором Я.И. Баран и представителем военной приемки АБТУ РККА на заводе № 183 П.П. Байковым были сделаны следующие выводы:

«Проведенные испытания показали, что машина, оборудованная гусеничными лентами из литых траков стали Гатфильда [Гадфильда] за все время испытания (417 км) остановок и аварий по вине гусеничных лент не имела. Работа литой гусеницы на машине проходила нормально, без заклиниваний, соскакиваний и прочих дефектов, и в основном, была аналогична работе штампованной гусеницы.

Результаты сборки и испытаний литой гусеницы выявили необходимость проведения следующих мероприятий:

1 – Устранение литейных пороков траков (трещины и крупные раковины).

2 – Получение более чистых отливок, обеспечивающих нормальное сопряжение траков в проушинах и свободное их относительное проворачивание на пальцах, без индивидуальной подгонки траков, которая имела место при сборке испытываемой гусеницы.

3 – Обеспечение чистоты отверстий проушин траков для лучшей приработки пальцев.

4 – Проведение усиления гребневого трака у подножия гребня для исключения появления трещин в указанных местах.

Считаем, что проведенные испытания подтвердили полную возможность применения на маш. "А-34" [Т-34] литой гусеницы из ст. Гатфильда взамен штампованной и с приведением вышеперечисленных мероприятий литая гусеница будет пригодна для эксплоатации на машине "А-34".

Литая гусеница, как не требующая механической обработки и дорогостоящего штамповочного оборудования, является нетрудоемкой в изготовлении и экономически выгодной.

Что же касается срока службы литой гусеницы, то для дачи окончательного заключения необходимо гусеницу, изготовленную с учетом всех указанных мероприятий, подвергнуть испытаниям на гарантийный километраж в летних условиях. Одновременно считаем необходимым, продолжать испытания первой гусеницы, прошедшей 417 км, до ее окончательного износа, согласно имеющийся программы, для определения влияния выявленных дефектов на работоспособность гусеницы».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1181. Л. 126] (18076).

21 мая 1940 две ХП-2 и танк БТ-7 отправили на Центральный военно-химический полигон в Шиханах, где их приняли 2 июня.

Испытатели ЦХП отметили, что одна прицепка, прошедшая ранее предварительные испытания в Полевом отделе НТО ХИМУ, «имеет большую коррозию на поверхности химаппаратуры». Кроме того, обнаружилась сильная течь в спусковом вентиле и несколько других незначительных недостатков. Вторая ХП-2 была новой и дефектов не имела (17480).

Армия:

21 мая 1940 согласно Ведомости состава и численности частей КА по родам войск в КА было 3990993 (1015,19).

21 мая 1940 ПЮ ЦК ВКП(б) утвердило постановление КО при СНК Об организации и численности КА” и численность ВВС определили в 291210 чел. (4134).

За рубежом:

21 мая 1940 британские авианосцы HMS Glorious и HMS Furious выпускают самолеты Королевских ВВС для работы на берегу в Бардуфосе, Норвегия. С Glorious вылетают Hurricanes из 46-й эскадрильи и Furious Gladiators из 263-й эскадрильи  (20795).

May 21st, 1940: In the West, an attack by a French armored brigade under General de Gaulle against 7.Panzer-Division (Rommel) at Arras fails after initial success. The French Ninth Army is surrounded and destroyed, its commander, General Giraud, taken prisoner (3819).

21 мая 1940 провалилась контратака французской танковой бригады во главе с Де Голем против 7ТД (Роммеля) у Арраса. Французская 9 армия была окружена и уничтожена, а командующий г Жиро был взят в плен (3819).

21 мая 1940 английский экспедиционный корпус и левый фланг французской армии были отрезаны немецкими танками (2240).

21 мая 1940 нацисты окружили британскую армию в Дюнкерке (2100).

Авиапромышленность:

22 мая 1940 вышел приказ НКАП N 226с которым для проведения доводок ББ1-М88 предлагалось ГК завода N 289 П.О.С. перегнать летом с завода N 135 на 289. так же предлагалось перегнать еще один ББ1 для испытания с М-63ТК (401,33).

§ 1.

Для проведения доводок по самолету ББ-М88 предлагаю Главному Конструктору завода № 289 самолет ББ1-М88 перегнать летом с завода № 135 на завод № 289.

§ 2.

Директору завода № 135 выделить для проведения испытаний и доводок один серийный самолет ББ1-М88 в распоряжение Главного конструктора завода № 239 тов. СУХОГО.

Выделенный самолет перегнать летом на завод № 289.

§ 3.

Для завершения высотных заводских испытаний самолета ББ1 с М63ТК главному конструктору тов. СУХОМУ, указанный самолет, перегнать лётом с завода № 135 на завод № 289.

§ 3.

Главному конструктору завода № 289 и директору завода № 135 обеспечить передаваемые самолеты техническим, лётным составом и рабочими бригадами.

Зам. Народного Комиссара Авиационной Промышленности А.С.Я. (401,33).

22 мая 1940 Нач. ЛТГ НКАП М.М.Г. докладывал Зам Наркома А.С.Я. (вход. 2510сс от 25 мая 1940):

"Докладываю, что 19 мая с.г. мною, совместно с ли Юмашевым и Станкевичем были осмотрены на заводе N 239: самолет 220 Сильванского, макет самолета-штурмовика Сухого ОБШ М-71 и мотоустановку истребителя П.О.С. с М-105.

Машина Сильванского - находится на доводках. Удлинена мотоустановка - центр тяжести переносен вперед. Центровка доводится до 25%. Проверка документации устойчивости, испытания на флаттер и пр., по договоренности с конструктором будет произведена дополнительно 25 мая с.г.

Машина П.О.С. - вызывает сомнение эффективность стрельбы и бомбометания из-за плохого обзора и плохой видимости цели. Макет к моменту нашего посещения был уже утвержден." (1379).

22 мая 1940 зам. наркома НКАП П.А.Воронин послал письмом N 1360 в Секретариат Совета обороны на заключение письмо ли Степанчонка, который из-за доноса был отстранен от полетов на ДБ-3Ф (1165).

То есть были все таки процедуры.

22 мая 1940 А.И.Шахурин писал директору завода 22 В.А.Окулову, ГК А.А.А. и директору завода 26 А.А.Завитаеву об установке ТК-2 на СБ (1165).

22 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 108сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

Самолет СББ с М-105ТК Архангельского

Самолет запущен в производство на заводе № 22 и заводе № 156. 1-й этап закончен досрочно, 15 апреля 1940 вместо июня 1940. Срок изготовления пока сомниений не вызывает (10395,38).

22 мая 1940 Нач. ЛТГ НКАП М.М.Г. докладывал Зам Наркома А.С.Я. (вход. 2497сс от 23 мая 1940):

"Докладываю, что 22 мая с.г. мною совместно с т. Юмашевым был осмотрен на заводе 115 самолет И-26.

Самолет нормален со всех точек зрения. Имеется небольшой недобор скоростей. Недостаток самолета следующий: машина попадает в авторацию на сравнительно больших скоростях (300-350 км/час) при выходе из пикирования или при сокращении радиуса виража с большим креном.

Машина производит культурное впечатление, как с конструктивной, так и с производственной стороны." (1379).

22 мая 1940 состоялся осмотр самолета начальником летно-технической группы НКАП М.М. Громовым и А.Б. Юмашевым, которые дали положительное заключение о возможности передачи самолета в НИИ ВВС. В настоящее время достоверно неизвестно, чем была вызвана задержка с передачей И-26-11 на государственные испытания. Примерно в этот же период времени с машиной и материалами заводских испытаний был ознакомлен ведущий инженер НИИ по самолету И-26 военинженер 2-го ранга Н.И. Максимов. По его донесению 25 мая был составлен доклад начальника НИИ ГУАС КА дивинженера А.И. Филина и военного комиссара НИИ ГУАС КА полкового комиссара С.Г. Холопцева начальнику ГУАС КА комдиву П.А. Алексееву.

В докладе указывалось, что программа заводских испытаний выполнена на 65 %. Не выполнены: штопор самолета до двух витков, полеты на потолок самолета и снятие скорости по высотам выше 5000 м, пикирование до скорости 1,5 максимальной (производилось только до скорости 560 км/ч по прибору), бочки и иммельманы, полеты на дальность полета и расход горючего (произведен один полет на расход горючего на различных режимах с попутным снятием скоростей по высотам и замер расхода горючего проводился путем взвешивания), не отработано вооружение самолета. Не были предъявлены окончательные результаты статических испытаний после усиления конструкции.

В связи с этим руководство НИИ ВВС ставило вопрос о проведении представителями ЦАГИ проверки результатов расчета на прочность И-26 и статиспытаний с дальнейшим продолжением заводских испытаний с перегрузками, о необходимости проверки масло- и бензобаков на вибростойкость, увеличении запаса сжатого воздуха, отработке вооружения с отстрелом в воздухе до высоты 8000 м, а также об обязательном полном проведении заводом № 115 программы заводских испытаний самолета И-26.

Исходя из перечисленных выше сображений, предъявленный 26 мая 1940 г. на государственные испытания И-26-11 не был принят. Позиция, занятая руководством НИИ, не соответствовала ни текущему состоянию авиапромышленности (которая по докладу начальника ГУАС Алексеева в ЦК ВКП(б) от 24 апреля 1940 г. в то время даже не могла сама проводить заводские испытания выстроенных самолетов), ни внезапно усложнившейся международной обстановке. Отчасти, возможно, решение руководства НИИ было следствием резкой критики, прозвучавшей в адрес института в ходе обсуждения в ЦК ВКП(б) в середине мая 1940 г. состояния Военно-воздушных сил. В частности отмечалось очень низкое качество заключений НИИ по госиспытаниям самолетов, моторов и агрегатов, как результат нежелания руководства НИИ портить отношения с промышленностью и главными конструкторами (12048).

22 мая 1940 года начальник особой группы НКАП И. Фирсаев писал письмо N 1295с гл. конструктору завода N 1 Микояну.

На N 4546.

Народный комиссар Авиапрома Шахурин разрешил вылет самолета И-200 N 6102 (2-й опытный экземпляр) (1193,219).

22 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 был выполнен на определение температурных режимов ВМГ (20 по счету) (2988).

22 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 104сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

Самолет Таирова ОКО-8 с АМ-36

Эскизное проектирование в начальной стадии (10395,34).

22 мая 1940 года в письме начальник лаборатории № 3 ЦАГИ А.А. Дубровин просил сообщить начальника Главного Управления ВВС КА пожелания по вопросу о программе статических испытаний самолета И-153 и выделить представителя для согласования и разрешения всех вопросов, связанных с ними (Самарский филиал РГАНТД.Ф.Р-217. Оп. 1-6. Д. 24. Л. 41.). Затраты сил и средств на преодоление различных дефектов и на модернизацию устаревшей материальной части не могли не отвлекать от решения более актуальных проблем с освоением в войсках авиатехники нового поколения. Огромный советский авиационный парк нуждался в экстренном обновлении. На смену морально устаревшим и устаревающим самолетам должны были прийти самолеты нового поколения. В осуществляемой модернизации советской военной авиации разработка и производство новой авиационной техники представляли одну из самых главных и сложных задач (11710,424).

22 мая 1940 г. закончились испытания И-207/2, которые шли с конца лета 1939. Самолет имел капот двигателя М-63 типа NACA с лобовым жалюзи, измененный козырек кабины пилота и увеличенный вырез. Крылья были усилены путем установки обшивки толщиной 0,8 мм против 0,5 мм на И-207/1, перекомпонована топливная система и установлен протектированный бензобак. В целом этот самолет, называемый дублером, делался на случай неприятностей, способных произойти с первым образцом. Летные характеристики полностью не снимались. Связано это было с тем, что, несмотря на более мощный двигатель М-63, максимальная скорость этой машины оказалась меньше, чем у предыдущей, и интерес к ней быстро угас (3453).

22 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 102сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

Самолет И-185

1-й этап закончен с опозданием на 5 дней (5 апреля 1940).

Макет для продувок в ЦАГИ изготовлен и сдан в ЦАГИ.

2-й этап (1 июня) под угрозой срыва из-за отсутствия мотора М-90 (10395,28).

22 мая 1940 летчик ЛИИ В.Гаврилов выполнил на Г-27 первый полет. Менее чем за месяц ТИ-28 прошел все летные испытания. Испытатели отмечали его хорошие пилотажные свойства. Для улучшения разгонных характеристик рекомендовалось установить двигатель МВ-6А и вновь испытать самолет.

Учебно-тренировочный истребитель ТИ-28 получил наименование «Кречет». Он имел деревянную конструкцию, закрытую кабину со сдвижным фонарем, неубираемое шасси с основными колесами 500×200 мм и хвостовым ориентирующимся колесом.

Силовая установка состояла из перевернутого шестицилиндрового двигателя воздушного охлаждения МВ-6 номинальной мощностью 220 л.с. (взлетная - 240 л.с).

Вооружение составляли синхронный пулемет ШКАС, фотокинопулемет и до 40 кг мелких бомб под крылом. Прицеливание осуществлялось при помощи коллиматорного прицела ПАК-1.

В связи с началом войны все работы по ТИ-28 были прекращены. В 1941 году опытный экземпляр перелетел в Свердловск, однако дальнейшая его судьба неизвестна.

Строился и второй экземпляр ТИ-28, который Грибовский при эвакуации забрал с собой, надеясь довести до летного состояния. Однако на новом месте такой возможности не представилось.

В марте 1941г. в ОКБ-28 началась разработка двухмоторного тренировочного самолета «Беркут». В соответствии с эскизным проектом построили полноразмерный макет, который рассматривала комиссия ВВС. Но при эвакуации спасти «задел» по машине не удалось. Документацию и макет «Беркута» уничтожили, в дальнейшем работы по нему не возобновлялись.

Подводя итог работы В.К. Грибовского в Наркомате авиапромышленности, следует отметить, что ему в короткий срок удалось создать полноценное КБ, способное вести самостоятельную разработку сложных образцов авиатехники.

| Модификация | Г-28 |
| --- | --- |
| Размах крыла, м | 9.00 |
| Длина, м | 7.66 |
| Высота, м | 2.80 |
| Площадь крыла, м² | 11.60 |
| Масса, кг |  |
| пустого самолета | 897 |
| нормальная взлетная | 1157 |
| Тип двигателя | 1 ПД МВ-6 |
| Мощность, л.с. | 1 × 220 |
| Максимальная скорость , км/ч | 275 |
| Крейсерская скорость , км/ч | 226 |
| Практическая дальность, км | 500 |
| Практический потолок, м | 6600 |
| Экипаж, чел | 1 |
| Вооружение | синхронный 7.62-мм пулемет ШКАС, фотокинопулемет и до 40 кг мелких бомб |

(12682).

22 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 125сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

КОР-2

25 апреля 1940 утвержден макет самолета КОР-2. Чертежи начали поступать в производство. Лодка заложена в стапель. Часть деталей запущена в производство (10395,87).

22 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 124сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

МДР-6 2М-62 Четверикова

Дублер МДР-6 2М-62 закончен производством и поступил на заводские испытания.

Головные серийные самолеты МДР-6 - 4 шт. в агрегатной сборке. Всего в заделе 10 самолетов. 1-й самолет закончен в окончательной сборке (10395,84).

22 мая 1940 л ЛИИ В.Гаврилов выполнил первый полет на ТИ-28 “Кречет” В.К.Грибовского с МВ-6 220 нр. Синхронный ШКАС + 40 кг бомб. Прошел весь комплекс. Отметили хорошие пилотажные свойства. Для улучшения разгонных характеристик рекомендовали установить МВ-6А. С началом войны перелетел в Свердловск и следы потерялись. Строился и второй и Грибовский забрал его в эвакуацию, надеясь довести до летного состояния, но не смог (9080).

Не ранее 22 мая 1940 было Письмо военного инженера 2-го ранга Шавера И. В. Сталину о причинах плохой меткости советской бомбардировочной авиации

тов. СТАЛИНУ И.В.

Война в Финляндии показала, что меткость нашей бомбардировочной авиации плохая, даже при бомбометании с небольших и средних высот.

Такое положение нетерпимо, ибо оно может привести страну к большим потерям в будущей войне.

Страна, имея массовую авиацию, быстро почувствует недостаток в боеприпасах, моторесурсах и самолетах. Плохая меткость при бомбометании приводит к тому, что для уничтожения какого либо об"екта противника приходится посылать вместо трех самолетов, 50 самолетов, тратить не одну- две тонны бомбы, а 50-60 тн. и терять в десять раз больше самолетов. Небольшая меткость при бомбометании приводит к тому, что авиация не может быстро решать поставленные перед ней задачи.

Примером плохой меткости может служить факт, когда авиация в составе полка, в течении нескольких дней не могла попасть ни одной бомбой в мост, по которому все время шло передвижение войск противника.

IОсновными причинами плохой меткости при бомбометании является следущee:

I. У нас, как видно, считают, что каждый самолет, к которому можно подвесить бомбы, может быть бомбардировщиком. На самом же деле это справедливо лишь в том случае, когда хотят перебрасывать боеприпасы из складов за линию фронта. Можно сказать пряно, что на сегодня мы еще не имеем хорошего современного бомбардировщика, позволяющего производить меткое прицельное бомбометание. Наши бомбардировщики не позволяют получить хорошей меткости при бомбометании, так как они слепы /летчик не видит цели, по которой бомбит/ в кабине штурмана тесно, темно и нельзя поставить хоропего современного бомбардировочного прицела.

Если посмотреть, внимательно, на немецкий бомбардировщик /ДОРНЬЕ ДО-215, ЮНКЕРС-88/ то нетрудно заметить, что у немцев на самолете все предназначено одной задаче - меткому бомбометанию, а не разбрасыванию бомб. Только поэтому их самолеты в настоящее время имеют большой успех.

2. Летный состав пашей авиации мало и плохо учат бомбометание. У немцев на самолете-бомбардировщике есть техник-бомбардир он и командир экипажа. Это правильно. На самолете должен быть не штурман, как это у нас, а техник-бомбардир, функции штурмана должен выполнять сам летчик.

3. Нет должного внимания к бомбардировочным прицелам в Главн. Управлeнии ВВС Красной Армии, в Наркомате Вооружения и в Наркомате Авиационной промышленности, поэтому имеющиеся в авиации прицелы, не всегда правильно используются. На сегодня мы отстаем по бомбардировочным прицелам от ряда капиталистических стран. Все новостроющиеся бомбардировщики, с точки зрения бомбометания, имеют крупные недостатки и их не стараются устранить

C большим успехом в настоящее время германские пикирующие бои6ардировщики типа ЮНКЕРС-88-87 ведут войну и получают хорошую меткость при бомбометании с пикирования при углах пикирования 60-50-40-30 гр.

У нас нет самолета, с которого можно бомбить с пикирования так, как бомбят немцы. Машина СПБ /Поликарпова/ не приспособлена для придельного бомбометания с пикирования и поэтому не может быть даже названа и пикирующим бомбардировщиком.

Самолеты СБ и ДБ-3, которые приспосабливаются, в настоящее время под пикирующие бомбардировщики, не могут дать хороших результатов и хорошо разрешить задачу бомбометания с пикирования. Правильно решить задачу бомбометания с пикирования, с целью повышения меткости при бомбометании, можното только на самолетах типа ЮНКЕРС-88, а не на наших самолетах.

Считаю, что затронутые мною вопросы должны найти немедленное разрешение при Вашей помощи (21909).

22 мая 1940 вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О самолетах" (о маскирующей окраске самолетов) (пр. № 16/16-оп за 10 - 26 мая 1940 г., п. 179)

179. О самолетах

1. Отменить существующую окраску самолетов (красный, стальной, белый, серый и др.), как демаскирующую.

2. Ввести с 25 мая следующую окраску самолетов: сверху - зеленоватый цвет (под цвет травы), снизу - бледно голубоватый (под цвет облаков).

Выписки посланы:

т.т.Шахурину,Ворошилову,Тимошенко (21908).

С 22 мая по 10 июня 1940 года на НИП АВ ГУАС проходили полигонные испытания ампул диаметром 123 мм со взрывателями конструкции завода № 145 на самолете СБ

Отв. исполнитель:

Инженер 4 отделения опытного отдела НИП АВ ГУАС Комарницкий

Цель испытаний

Выявить характер и надежность действия конструкции ампул со взрывателями.

Определить площадь заражения, получаемую При разрыве ампул.

Установить характер дробления жидкости от разрыва ампул.

Выявить эксплуатационные качества ампул.

Заключение

Предъявленные заводом № 145 ампулы диаметром 123 мм со взрывателями, как показавшие невысокую боевую эффективность и небезопасность в эксплуатации полигонные испытания не выдержали (7821).

22 мая 1940 года на НИП АВ ВВС закончились заводские испытания выливного авиационного прибора (ВАП-6м) модернизированного заводом "ВУЛКАН", которые проходили с 17 мая 1940.

Отв. исполнитель – ст. инженер 4 отделения Оптыного отдела НИП АВ ГУАС в/инженер 2 ранга Рублев

Цель испытания

Выявить прочность паука (задняя подвесная точка) и безотказность действия запорного механизма.

Заключение

Предъявленный заводом "ВУЛКАН" модернизированный серийный ВАП-6м заводские испытания выдержал (7614).

22 мая 1940 г. на Софринском КИАП состоялись исследования РОФС-140 «на убойность осколков» путем подрыва трех снарядов в кругу больших секторов.

В ходе всей программы испытаний, отказов в запусках двигателей зафиксировано не было. Оно и неудивительно - типовой двигатель снарядов РОФС-132 был уже достаточно отработан. Снаряды с корпусами БЧ из термически обработанной углеродистой стали С-54 работали вполне удовлетворительно. При подрыве БЧ цилиндрическая часть двигателя также давала несколько полезных осколков. Характеристика осколочности Д (при массе осколков 10 г) получилась равной 29 (по ТТТ требовалось не ниже 40), что объясняло обилие мелких осколков.

Таким образом, наиболее перспективным путем наращивания характеристики Д признали уменьшение коэффициента наполнения БЧ взрывчатым веществом до 16-18% с использованием для производства корпусов БЧ сталей С-63 или С-54, что могло увеличить характеристику Д до 32-35. Специалисты отметили, что до значения 40 ее можно будет довести, лишь используя качественные стали с термообработкой или применением БЧ с готовыми осколками, что резко усложнит технологию производства боеприпасов.

Сравнение характеристик осколочности наиболее перспективного РОФС-132 модели 127200 производства 1939 г. с опытным РОФС-140 Модели 127400 свидетельствовало, что первый более чем втрое проигрывает экспериментальному образцу.

РОФС-140 послужил основой семейству РС модульной конструкции. К надежному и отработанному двигателю конструкторы разработали ряд БЧ различного назначения (11402).

Другие оборонные отрасли:

22 Мая 1941 г.

Секретно.

ПРИКАЗ

Народного Комиссара Среднего Машиностроения Союза ССР

№ 203с

г. Москва

"22" Мая 1941 г.

Во исполнение решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5 мая 1941 г. и в дополнение к приказу НКСМ № 192с от 10/V-с.г., для обеспечения программы завода № 183 по улучшенным танкам (Т-34М) ПРИКАЗЫВАЮ:

I. ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА № 75 тов. КОЧЕТКОВУ.

1. Изготовить и поставить заводу № 183:

а) 99 наименований термически обработанных штамповок, в количествах и сроки согласно приложению № 1.

б) Алюминиевое литье, в количествах и сроки согласно приложению № 2.

в) Спец-режущий и мерительный инструмент, в количествах и сроки согласно приложению № 3, в счет заключенного договора с заводом № 183.

г) Двигатели В-2/34 по графику приказа НКСМ № 192с с дополнительными 2-мя шпильками и гайками (№№ 353-24 и 351-02) и с переделанными всасывающими коллекторами, в соответствии с принятым Госкомиссией воздухоочистителем.

2. Представить заводу № 183 к 25 мая с.г. заявку на потребный металл для изготовления штамповок.

3. Спроектировать и установить к 1/VII-с.г. в цехе "1200" печь для первичной термообработки поковок деталей трактора "Ворошиловец" и "КИН".

4. Спроектировать и установить к 15/VII-с.г. печь в цехе "1200" для горячей порезки металла на ножницах.

II. ДИРЕКТОРУ ХАРЬКОВСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА т. ПАРФЕНОВУ.

1. Изготовить и обеспечить поставку заводу № 183 деталей горячей штамповки, бронзового литья, ковкого чугуна, траков и шпор, в количествах и сроки согласно приложению № 4.

2. Произвести к 15/VIII-с.г. для завода № 183 термообработку 50 шт. протяжек, со сдачей через 8 – 10 дней со дня получения их для термообработки.

III. ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА "СЕРП и МОЛОТ" т. ПОЛЕВСКОМУ.

Изготовить и поставить заводу № 183 детали холодной штамповки, в количествах и сроки согласно приложению № 5.

IV. ДИРЕКТОРУ СТАЛИНГРАДСКОГО ТРАКТОРНОГО З-ДА т. ДУЛЬКИНУ.

Изготовить и поставить заводу № 183 штампованную заготовку выхлопных труб (дет. № 34-06-005, 34-06-006, 34-06-007 и 34-06-008), а также горячую штамповку по имеющимся чертежам на СТЗ, в количествах и сроки согласно приложению № 6.

V. ДИРЕКТОРУ "ЗЭМ" т. МОРОЗ.

Изготовить поставить по техническим требованиям завода № 183 магнитные включатели (реле) для выключения ручного привода поворотного механизма башни "Т-34М", при работе электромотора, в количествах и сроки согласно приложению № 7.

VI. ДИРЕКТОРУ МАРИУПОЛЬСКОГО РАДИАТОРНОГО ЗАВОДА т. ДУДАРОВУ.

Организовать производство и приступить к поставке из своего материала заводу № 183 сот масляного радиатора по чертежу № 34.03.39сб, в количествах и сроки согласно приложению № 8.

VII. ДИРЕКТОРУ 1 ГПЗ т. ЮСИМУ.

Изготовить и поставить заводу № 183 подшипники, ролики и шарики, в количествах и сроки согласно приложению № 9.

VIII. ДИРЕКТОРУ ЗАТИ тов. ЧЕРНОВУ.

Изготовить и обеспечить поставку заводу № 183 инструмента и изделий для индивидуального комплекта танков Т-34М, в количествах и сроки согласно приложению № 10.

IX. ДИРЕКТОРУ "КРАСНАЯ ЭТНА" т. РОМАНОВУ.

Обеспечить завод № 183 проволокой для изготовления пружин, коленными шайбами Гровера и метизами на программу 1941 года.

X. ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА № 183 т. МАКСАРЕВУ.

1. К 19 мая с.г. обеспечить завод № 75 чертежами по 99 наименованиям штампованных деталей.

2. Произвести к 20 июня с.г. токарную обработку 25 комплектов штамп и обрезных приспособлений, простроганных и термически обработанных заводом № 75.

3. Произвести к 10 июня с.г. для завода № 75 поковку 50 тн. заготовок для обрезных приспособлений (матриц и пуансонов).

4. Изготовить для завода № 75 модели для станков "Келлер".

5. К 22 мая с.г. обеспечить ХТЗ и з-д № 75 чертежами на штампуемые детали, согласно пункта II-го настоящего приказа, а также согласовать с ХТЗ в пятидневный срок чертежи заготовок (бронзового литья, ковкого чугуна и горячей штамповки).

6. К 1-му июня обеспечить ЗАТИ чертежами на инструментарий, изготовляемый согласно пункта VIII-го настоящего приказа.

XI. ДИРЕКТОРАМ ЗАВОДОВ: № 75 т. КОЧЕТКОВУ, ХТЗ – т. ПАРФЕНОВУ, СЕРП и МОЛОТ т. ПОЛЕВСКОМУ, СТЗ т. ДУЛЬКИНУ, ЗЭМ т. МОРОЗ, МАРИУПОЛЬСКОГО РАДИАТОРНОГО т. ДУДАРОВУ, 1 ГПЗ т. ЮСИМУ, ЗАТИ т. ЧЕРНОВУ, КРАСНАЯ ЭТНА т. РОМАНОВУ:

1. В десятидневный срок заключить договора с заводом № 183 на поставляемую продукцию, согласно настоящего приказа и приложений № 1 – 10.

2. Обеспечить своевременное и равномерное изготовление поставляемой заводу № 183 продукции.

3. Ежедекадно представлять в Военный Отдел НКСМ сведения о ходе выполнения настоящего приказа.

XII. Контроль за ходом выполнения настоящего приказа возложить на начальника Военного Отдела НКСМ тов. ГНЕСИНА.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СОЮЗА ССР

подпись (В. МАЛЫШЕВ)

Отпеч. 2 экз.

1 – НКСМ

1 – зав. № 183

16/V-41 г.

РГАЭ Фонд 8115 Опись 8 Дело 81 лист 20 – 24 (17926).

Армия:

22 мая 1940 г. Письмо нового наркома обороны С.К.Тимошенко в адрес И.В.Сталина и В.М.Молотова по вопросам организации химических войск. Письмо начиналось словами «согласно Вашего личного указания». В нем, помимо изменения формулы существования химических войск («Химические войска в настоящее время существуют в составе трех отдельных химических танковых бригад, четырех отдельных химических танковых батальонов и шести минометных батальонов»), были сформулированы формы их организации на ближайшее время: 1) создание 12 отдельных химических батальонов (ОХБ), способных «выполнять задачи активного применения химических средств»; 2) создание 14 отдельных батальонов противохимической обороны (ПХО) и один учебно-опытный батальон при ЦХП; 3) выделение из химических войск отдельных минометных батальонов, с тем чтобы вновь созданные специальные минометные части использовали как обычные, так и химические мины, в том числе — после перевооружения — калибра 120 мм (17133).

Жизнь и внутренняя политика:

22 мая 1940 установлена награда Героев Социалистического Труда - золотая звезда «Серп и молот» (4962).

22 мая 1940 Президиум ВС утвердил знак отличия - золотая медаль Серп и Молот - знак отличия ГСС (3186).

За рубежом:

22 мая 1940 г. первый из 35 В-71 А постройки завода Аэро (143/TB+PI) покинул сборочную линию и был направлен в Luftdienst-Kommando 1/7 в Лекфильд, Бавария. Завод Аэро в Праге-Высочанах построил 35 самолетов В-71 А, получивших серийные номера 117 – 151.

На момент вторжения германских войск в Чехословакию подготовка лицензионного производства самолетов В-71 на заводе Авиа продвинулось очень далеко. Немцы посчитали самолет идеальным буксировщиком и заказали фирмам Авиа и Аэро 76 В-71 А.

Буксировщики мишеней В-71А имели ряд отличий от бомбардировщиков В-71 советской постройки. Буксировщики не имели вооружения, нос фюзеляжа не имел остекления – был зашит металлом. Фиксированные мачты радиоантенн на верхней части фюзеляжа заменили убираемой антенной в нижней правой части фюзеляжа. На переплете фонарей кабин монтировались зеркала заднего вида. Большинство самолетов В-71 А не имело круглых иллюминаторов в бортах задней части фюзеляжа. По левому борту фюзеляжа за центропланам крыла имелась подножка для членов экипажа. Вместо люковой пулеметной установки монтировалось обтекатель, под которым пропускался трос буксировочного оборудования. Оборудование состояло из лебедки барабана с тросом диаметром 2,5 мм и 3-метрового конуса, по которому вели стрельбу истребители на тренировках. Лебедка и барабан монтировались в бомбоотсеке. Установка буксировочного оборудования нарушило балансировку самолета. Для компенсации смещения центра тяжести в кабину штурмана пришлось уложить балласт массой 240 кг.

Все самолеты В-71 А постройки заводов Аэро и Авиа окрашивались по стандартной схеме люфтваффе. Верх – черно-зеленый RLM-70 и темно-зеленый RLM-71, низ – светло-голубой RLM-65. На большинстве В-71А кресты Stammkennzeichen были нанесены краской черного цвета на бортах в задней части фюзеляжа, на верхних и нижних поверхностях крыльев. Где-то между концом 1939 г. и летом 1940 г. на фюзеляжах и верхних поверхностях крыла нарисовали Balkenkreuxe. Эти опознавательные знаки использовались до середины 1940 г., когда им на смену пришли большие кресты, а свастику переместили с руля на все вертикальное оперение.

В люфтваффе большинство В-71 А поступило на вооружение Luftdienst- Kommando 6. самолеты использовались для буксировки мишеней и разведки погоды. Другие В-71 А эксплуатировались в Ausbildungsgruppe-104 (тренировочная группа 104), Jagdfliegerschule-4 и в секретной бомбардировочной группе KG-200. Надежные и прочные В-71 А долго служили в люфтваффе. По состоянию на 31 марта 1944 г. в люфтваффе имелось 57 самолетов В- 71 А, но уже на 30 сентября 1944 г. их осталось всего девять – сказалась нехватка запасных частей (17405).

May 22nd, 1940: In the West, XIX.Panzerkorps (Guderian) strikes from Abbeville toward Boulogne, Calais and Dunkirk along the Channel coast. British cipher experts at Bletchley Park break the Luftwaffe Enigma code (3819).

22 мая 1940 ТК (Гудериан) нанесла удар от Аббевилю на Болонь, Кале и Дункерк вдоль побережья. Британские специалисты раскрыли код шифровальной машинки Энигма, используемой ВВС (3819).

22 мая 1940 было заключено соглашение между Румынией и Германией о поставках нефти (3907,225).

22 мая в 1940 году заключается Соглашение между Германией и Румынией о поставках румынской нефти в Германию (14899).

22 мая в 1940 году в Англии принимается закон о предоставлении английскому правительству чрезвычайных полномочий (14899).

22 мая 1940 британское правительство получило широкие чрезвычайные полномочия (3907,222).

22 мая в 1940 году британские шифровальщики с помощью вычислительной машины «Бомба» взломали ключ немецкой шифровальной машины «Энигма» (14899).

22 мая в 1940 году начальник одного из отделов Оперативного управления военного министерства США майор Мэтью Б.Риджуэй представил генералу Маршаллу докладную записку. В ней он излагал свои соображения о мероприятиях, которые следовало бы провести США. Риджуэй считал, что в условиях, когда мировая обстановка меняется с потрясающей быстротой, в странах Южной Америки возможны нацистские восстания. За такими восстаниями может последовать немецкое вторжение. США должны взять на себя оборону Южной Америки и в качестве превентивной меры, если это окажется необходимым, оккупировать находящиеся там поселения европейцев. Президент Рузвельт, генерал Маршалл, адмирал Старк и помощник государственного секретаря С.Уэллес согласились с выводами автора записки (14899).

Авиапромышленность:

23 мая в 1940 году приказ НКАП №228: "Начальнику Первого Главного Управления тов. Шиц и директорам самолетных заводов с 25 мая с.г. отменить существующую окраску самолетов ДБ-3М/Ф (красный, стальной, белый, серый и др.) как демаскирующую и перейти на нижеследующие цвета покрытий: а) верхняя поверхность крыльев и оперений, боковые поверхности фюзеляжей -зеленоватый цвет (под цвет травы); б) нижняя поверхность крыльев, оперений и фюзеляжа - бледно-голубоватый цвет (под цвет облаков). Вся продукция, окрашенная на 25 мая сего года по существующим расцветкам в самолетах и агрегатах, перекраске не подлежит". На снимке «ДБ-3Ф» с моторами «М-87Б» и винтами «ВИШ-3», июль 1939 года (14900).

23 мая 1940 после одного из полетов на ББ-22бис N 1002 Моисеенко, руливший на повышенной скорости, не справился с управлением и врезался в два СБ (АНТ-40). разрушения были велики и машину решили не восстанавливать (1081,9).

23 мая 1940 г. после одного из полетов заводской летчик Моисеенко, руливший на повышенной скорости, не справился с управлением (по его словам, на повороте «не сработали тормоза»), и машина правым концом крыла задела стоявший СБ, а затем по инерции «въехала» в другой скоростной бомбардировщик. Напомним, что крыло у ББ-22 неразъемное, а разрушения его оказались очень велики. Самолет № 1002 решили не восстанавливать. Второй опытный экземпляр ББ-22бис с № 1045 изготовили в июне 1940 г., когда на заводе № 81 уже вовсю шла подготовка к производству серийных машин с моторами М-105, поэтому производить его полномасштабные государственные испытания не стали. Известно, впрочем, что именно на нем впервые были опробованы подвесные баки «лодочного» типа (как на И-16) емкостью по 100 л каждый (11214).

23 мая 1940 закончились заводские испытания ББ-22 2М-105 (2090,132).

23 мая в 1940 году после одного из полетов пилот Моисеенко на ближнем бомбардировщике «Як-42 (заводской №1002 ), руливший на повышенной скорости, не справился с управлением (по его словам, на повороте не сработали тормоза) и правой консолью задел за стоявший «СБ», а затем по инерции "въехал" во второй. Напомним, что крыло у «ББ-22» неразъемное, а разрушения его оказались очень велики. Машину решили не восстанавливать (14900).

23 мая 1940 года начальник ГУАС комдив Алексеев и военный комиссар ГУАС бригадный комиссар Князев писали письмо № 501612 наркому обороны маршалу Тимошенко С.К.

По проектам постановлений КО о постройке самолетов ТБ7, И-180 и И-200 докладываю:

Самолет ТБ7 осваивался заводом № 124 в течение 4-х лет и за все это время сдал 5 самолетов, что говорит о большой сложности производства этого самолета.

Максимальная скорость самолета 410 км/час и большая площадь (около 190 м кв.) делают его чрезвычайно уязвимым как для истребителя, так и зенитной артиллерии. Сложность производства ограничивает и количество выпуска этой машины.

Транспортные самолеты армии нужны в больших количествах. По заявлению зам. наркома авиапромышленности Воронина завод № 124 может дать ДСЗ в текущем году – 75 штук и в 1941 году – 500 штук. За это время завод № 124 может дать ТБ7 всего – 63 самолета.

При десантных операциях 63 самолета ТБ7 могут взять всего 3150 человек. 575 самолетов ДС возьмут 13800 человек. Таким образом с переходом на ТБ7 вопрос обеспечения транспортным самолетом армии не решается.

Считаю целесообразным на заводе № 124 продолжать постройку самолета ДС3 в военно-транспортном варианте, с оборудованием наружной подвеской бомб для ночного бомбометания. Одновременно необходимо форсировать окончание испытаний и внедрение в серию самолетов конструкции Ермолаева ДБ-240, которые могут быть использованы и в транспортном варианте.

Возражений о постройке самолета И-180 на заводе № 21 не имеется.

По И-16 необходимо оставить на заводе № 21 три типа:

29-й тип – 2 пулемета Шкас и один Березина

28-й тип – 20 мм 2 пушки и 2 Шкас

учебный «УТИ-4»

По запуску самолета И-200 на заводе № 1 и снятию с производства на нем ББ-22 – возражений нет (7709, 412).

23 мая 1940 года начальник ГУ AC KA комдив Алексеев докладывал Наркому Обороны СССР маршалу Тимошенко следующее:

"... Самолет ТБ-7 осваивается заводом №124 в течение 4-х лет и за все это время сдано 5 самолетов, что говорит о большой сложности производства этого самолета. Максимальная скорость самолета 410 км/ч и большая площадь (около 190 кв.м) делают его чрезвычайно уязвимым как для истребителей, так и зенитной артиллерии. Большая сложность производства ограничивает и количество выпуска этих машин.

Транспортные самолеты армии нужны в больших количествах.

Но по заявлению зам. Наркома Воронина завод №124 может дать ДС-3 в текущем году - 75 штук ив 1941 году - 500 штук. За это время завод №124 может дать ТБ-7 всего 63 самолета.

При десантных операциях 63 самолета ТБ-7 могут взять всего 3150 человек, 575 ДС-3 возьмут 13800 человек. Таким образом, с переходом на ТБ-7 вопрос обеспечения транспортным самолетом не решается.

Считаю целесообразным на заводе №124 продолжить постройку ДС-3 в военно-транспортном варианте, с оборудованием наружной подвески бомб для ночного бомбометания. Одновременно необходимо форсировать окончание испытаний и внедрение в серию самолетов конструкции Ермолаева ДБ-240, которые могут быть использованы в транспортном варианте..." (7685).

23 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 был выполнен на снятие скоростей по высотам и определение общей устойчивости машины (21 по счету) (2988).

23 мая 1940 Нач. ЛТГ НКАП М.М.Г. докладывал Зам Наркома А.С.Я. (вход. 2510сс от 25 мая 1940):

"Докладываю, что 23 мая с.г. мною совместно с т. Юмашевым был осмотрен на заводе 1 самолет-истребитель конструкции А.И.М.

Устойчивость с брошенным управлением на всех режимах не проверялась, но по видимому (по предварительному опросу пилота) она положительная.

Достаточность рулей и нагрузки на них, со слов пилота, нормальны. Никаких ненормальных явлений не самолете не замечено.

Аэродинамические формы самолета производят очень хорошее впечатление. (Лучший из наших отечественных истребителей, на данный момент).

Доводки мотора и моторного оборудования начинают портить аэродинамические формы самолета.

Предложено пилоту проверить устойчивость самолета с брошенным управлением на всех режимах." (1379).

23 мая 1940 года была подготовлена справка К.Е.Ворошилову:

Шахурин просит перенести срок предъявления на гос. испытания 2-го экземпляра скоростного самолета конструкции Бисноват с марта на июнь 1940 г., так как на этот самолет устанавливается вооружение, установка которого постановление КО не предусматривалась.

Секретариат КО считает возможным просьбу Шахурина удовлетворить, так как установка вооружения на самолет требует дополнительных работ (3395,118).

С 23 по 27 мая 1940 года в НИП АВ ВВС проходили воздушные полигонные испытания синхронной установки под пулемет "БС" (ТНК-52) калибра 12,7 мм на самолете И-16, конструкции завода N 21 (2973).

В/инженер 2 ранга Успенский.

Цель испытания

1. Проверить надежность и безотказность работы синхронной установки, под пулемет "БС" и удобства работы с ней летчика в воздухе.

2. Определить удобства эксплуатации данной установки на земле и в воздухе на самолете: постановка и снятие пулеметов, регулировка, пристрелка, заряжание, разряжание, устранение задержек, перезарядка, питание.

Заключение.

1. Предъявленная заводом N 21 синхронная установка под пулемет "БС" калибра 12,7 мм на самолете И-16 полигонные испытания выдержала (2973).

В период 23-27 мая 1940 г. провели полигонные испытания И-16 с одним синхронным ТКБ-150. Стреляли со всех мыслимых положений в воздухе, в том числе на высоте 9400 м. при температурах, достигающих минус 55'С.

В начале 1940 г. на заводе № 21 построили первый самолет И-16 с одним синхронным ТКБ-150.

Установка в фюзеляже дополнительных крупнокалиберных пулеметов Березина признавалась удачной, поэтому такой вариант. но с одним пулеметом, решили использовать в серии И-16. на заводе №21.

В период испытаний, в апреле 1940 г. появилось правительственное постановление о принятии ТКБ-150 на вооружение и о его запуске в производство. Немедленно по всем авиационным заводам и КБ была разослана директива, предусматривающая обязательную установку пулемета Березина на проектируемые и модернизируемые самолеты. На И-16 пулемет Березина под обозначением БС (Березина, синхронный) стали устанавливать начиная с середины 1940 г. на тип 29 (12015).

23 мая 1940 года закончились гос. испытания самолета И-16 М-63 эталона 1940 года, которые проходили с 4 мая 1940

Отв. исполнители:

Вед. инженер – в/инженер 2 ранга Кочетков

Вед. летчик капитан Прошаков

Цель испытаний

Оценка доведенности винто-моторной группы И-16 М-63 и проверка работы подвесных бензобаков.

Проведение эксплуатационных испытаний для проверки прочности конструкции в связи с увеличением полетного веса и конструктивными изменениями самолета.

Испытание вооружения в воздухе.

Снятие летных характеристик с винтом АВ-1.

Определение взлетно-посадочных свойств самолета.

Определение маневренности самолета.

Оценка спецоборудования самолета.

Летная оценка самолета.

Самолет И-16 № 24П2136 типа “24” с мотором М-63 представляет дальнейшую модификацию серийного самолета И-16 типа “10” с М-25В.

Летные испытания начаты с 4 мая 1940 года

За время испытаний проведено 104 полета с налетом 24 часа

Считать, что эталон самолета И-16 М-63 гос. испытания прошел с замечаниями.

Дневник испытаний

| 4 мая 1940 года | Пробные полеты для проверки работы агрегатов и приборов в воздухе |
| --- | --- |
| 5 мая 1940 года | Полет на замер температурного режима мотора |
| 7 мая 1940 года | Полеты по кругу на эксплуатационные испытания |
| 8 мая 1940 года | Три полета на эксплуатационные испытания (пилотаж) |
| 9 мая 1940 года | Два полета на эксплуатационные испытания (пилотаж) |
| 10 мая 1940 года | Два полета на эксплуатационные испытания (пилотаж) |
| 11 мая 1940 года | Три полета на эксплуатационные испытания (пилотаж) |
| 13 мая 1940 года | Четыре полета на эксплуатационные испытания (пилотаж) |
| 14 мая 1940 года | Эксплуатационные испытания ( один полет на пилотаж, 1 полет на пикирование и 9 полетов по кругу) |
| 16 мая 1940 года | Один полет на километраж |
| 16 мая 1940 года | Один полет на скороподъемность Н=5000 м |
| 17 мая 1940 года | Один полет на километраж |
| 17 мая 1940 года | 20 полетов по кругу на эксплуатационные испытания |
| 19 мая 1940 года | Два полета на скороподъемность Н=7000 м и Н=9000 м |
| 20 мая 1940 года | Замер взлетно-посадочных свойств |
| 20 мая 1940 года | Один полет на отстрел пулеметов в воздухе |
| 21 мая 1940 года | Стрельба в воздухе на автоматику |
| 22 мая 1940 года | Один полет на стрельбу по наземной мишени |
| 23 мая 1940 года | Один полет на стрельбу по конусу |

(4432).

23 мая 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 087

Об организации испытаний самолетов Ю-88, ДО-215 и Ме-110 (6891, 163).

23 мая 1940 в НИИ ВВС закончились по испытаниям Ме-110 с моторами ДБ-601А, которые шли с 13 мая

В июне 1940 Нач. ВВС утвердил отчет по испытаниям Ме-110 с моторами ДБ-601А

Тараканов

Николаев

б/т вт1р Жулев

Пономарев

по вооружению Рюмин

Самозванцев

АверьяновСализов

л облета Филин, Холопин, Кабанов, Стефаненко, Никашин, Долгов, Хрипин, Кубышкин, Шапорев

испытания проходили 13-23 мая

Макс. скорость 530 км/час на 4600 (данные фирмы), 525 км/час на 4600 (наши данные) (718).

23 мая 1940 постановлением КО N 219сс "О гос. испытаниях мотора М-105" был принят на вооружение двигатель М-105 и запущен в серию на 26 заводе (725,25).

КО при СНК СССР постановляет:

1. Выводы и заключение Правительственной Комиссии по государственным испытаниям мотора М-105 - утвердить (приложения № 1 и 2).

2. Принять мотор М-105 на вооружение ВВС РККА и установить срок его службы до первой переборки - 100 час.

3. Обязать НКАП запустить мотор М-105 в крупносерийное производство на заводе № 26 НКАП

Считать эталоном для крупносерийного производства мотор № 015-57, удовлетворительно прошедший государственные испытания.

4. Обязать НКАП (заворд № 26) довести срок службы мотора М-105 (до первой переборки) до 150 час. к 1 ноября 1940 (10395).

Приложение № 1

8 мая 1940 были отпечатаны ВЫВОДЫ

На основании проведенного Государственного испытания мотора М-105, Правительственная Комиссия делает следующие выводы:

1. Предъявленный мотор М-105 № 015-57 прошел 100 часовое государственное испытания УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, показав за время испытаний следующие средние данные:

| Режимы | Скорость нагнетателя | Оборотов в минуту | Мощность л.с. |  | Р.к. мм ртутного столба | Удельные расходы |  | Время работы на режиме | Высота НМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Замеренная | Приведенная |  | Топливо г/лсч | Масло г/лсч |  |  |
| Взлета | 1 | 2610 | 1128 | 1110 | 948 | 264 | 8,6 | 2:30 | - |
| Подъема | 1 | 2610 | 1066 | 1049 | 900 | 274 | 4,6 | 8 | - |
| Горизонтальный полет у земли | 1 | 2640 | 1064 | 1041 | 898 | 276 | 4,2 | 2 | - |
| 09, горизонтальный полет | 1 | 2550 | 961 | 940 | 900 | 258 | 3 | 7:30 | - |
| Номинальная мощность | 1 | 2695 | 1063 | 1138 | 900 | 280 | 5,7 | 2 | 2150 |
| 0,9 номинальной мощности | 1 | 2615 | 965 | 957 | 903 | 259 | 4 | 17Ж30 | - |
| Номинальная мощность | 2 | 2695 | 938 | 1063 | 905 | 312 | 6,8 | 6 | 4090 |
| 0,9 номинальной мощности | 2 | 2608 | 840 | 830 | 909 | 285 | 3,5 | 53:30 | - |
| Максимально допустимые обороты | 1 | 2800 | 840 | 830 | 900 | 277 | 6,1 | 0:30 | - |
| Максимально допустимые обороты | 2 | 2800 | 683 | 676 | 900 | 325 | 6 | 0:30 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

Из вышеприведенной таблицы видно, что основные данные мотора соответствуют ТТД, согласно плана опытного строительства за исключением расхода топлива, которое превышает:

а) на режиме 0,9 номинальной мощности 1-й скорости нагнетателя на 10 гр/лсч (260 вместо 250)

б) на режиме 0,9 номинальной мощности 2-й скорости нагнетателя на 5 гр/лсч (285 вместо 280)

2. Мотор М-105 с клапанами выхлопа из стали ЭИ-107 с вварным и полностью стеллитированным донышком, надежно работает без явления факельного выхлопа в течение 100 час. на топливе 3,5 Б-78 (октановое число 94-95) с зачисткой от нагара клапанов выхлопа через 50 часов режимной работы.

3. Предложенное заводолм № 36 топливо Б-78 + 1,2 см3 этиловой жидкости с содержанием 45% бром-этилена (вместо нормального 34%) при длительных испытаниях моторов М-105 №№ К-102 и 015-31 не показало особых преимуществ с точки зрения явления факельного выхлопа по сравнению с испытанием моторов №№ К-104 и 05-57, проходивших испытание на топливе 3,5 Б-78 с нормальным содержанием бром-этилена.

4. Длительное 100-часовое испытание мотора М-105 №№ К-105 и К-102 на топливе Б-78 + 4,2 см3 этиловой жидкости с содержданием 45% бромэтилена, показало большую выработку седел клапанов выхлопа из стали ЭХ-104, доходившую до 2,3 мм и их коробление.

5. Удовлетворительная работа мотора М-105 на топливе Б-78 + 4,2 см3 этиловой жидкости с содержанием 45% бром-этилена возможна на стеллитированных седлах из стали У-4, что было подтверждено длительным 38 часовым испытанием мотора М-105 № 015-21, показавшем выработку седел клапанов, не превышающую 0,95 мм

6. Минеральное масло СС обеспечивает нормальную работу мотора М-105.

7. Основным дефектом, выявленным при испытании мотора М-105, является выбрасывание масла из суфлера, как результат не вполне отработанной откачивающей масляной системы (мала производительность откачивающей маслопомпы и недостаточное сечение маслопроводов).

8. На моторе М-105 установлены карбюраторы К-105, не соответствующие ТТТ на 1939 г. т.к. не имеют автомата высотного корректора.

Существующие карбюраторы К-105 обеспечивают нормальную работу мотора М-105 на всех режимах, за исключением недостаточной устойчивости работы по дроссельной характеристике на оборотах от п=2300 до п=2150.

Кроме того, карбюраторы К-105 имеют следующие дефекты:

а) переливание топлива в воздушные трубопроводы при переходе мотора на малый газ и при остановке мотора

б) течи топлива по осям дроссельных заслонок

в) течи топлива по разъему фланцев карбюратора с блоками

9. Магнето типа БСМ-12 надежно работает на моторе М-105 в течение 100 часов

Пепепад оборотов мотора на одном магнето на режиме 0,9 номинала составляет 100-120 оборотов

10. Свечи типа СВ-08 производства завода АТЭ надежно работают на моторе М-105 в течение 100 час., с осмотром их через 50 часов режимной работы

11. После 50 часов режимной работы мотора на отдельных цилиндрах происходит нарушение зазоров в сторону их уменьшения между тарелочками клапанов и тыльной частью кулачков распредвалов.

Указанное явление требует после 50 часов режимной работы мотора произвести проверку зазоров и восстановление их до нормальных.

12. На моторе М-105 установлен воздушный самопуск, не соответствующий ТТТ (АК-40 вместо АК-50), а также отсутствовали привода синхронизатора

13. Основными дефектами иотора М-105 № 015-57 после 100 часов работы являются:

а) выгорание сталлита на рабочих фасках у 6-ти клапанов выхлопа как результат несовершенства технологии наварки и метода контроля...

Остальные детали мотора М-105 № 015-57 в удовлетворительном состоянии

14. Износы и зазоры основных деталей мотора М-105 после 100 часового госиспытания находятся в пределах допустимой норма (10395).

8 мая 1940 было отпечатано ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного государственного испытания мотора М-105 производства завода № 26, Комиссия считает:

1. Предъявленный мотор М-105 № 015-57, 100 часовое государственное испытания прошел удовлетворительно.

2. Запустить мотор М-105 в серийное производство по типу мотора № 015-57 со сроком службы до первой переборки в 100 часов с зачисткой от нагара клапанов выхлопа через 50 часов

3. Заводу № 26 отработать масляную систему мотора М-105 в части обеспечения нормального давления масла, не ниже 4 кг на высоте 9000 м и полного отсутствия при этом выбрасывания масла из суфлера, обеспечив выпуск моторов М-105 с отработанной системой с 1 июня 1940.

4. Заводу № 26 совместно с заводом № 33:

а) устранить дефекты карбюратора К-105Ю отмеченные в выводах данного отчета к 30 мая 1940

б) отработать на моторе М-105 карбюратор с автоматом высотного корректора, обеспечив выпуск моторов с данным карбюратором к 1 мая 1940

5. Обязать завод № 26 проверить длительными 100-часовыми испытаниями возможность работы мотора М-105 на нормальном топливе (3,5 Б-78) без зачистки от нагара клапанов в течение 100 часов к 1 июня 1940

6. Для мотора М-105 применять в эксплоатации топливо 3,5 Б-78 октановое число 94-95 и масло марки СС илиМДС (10395).

23 мая 1940 г. М-105П официально приняли на вооружение и запустили в малую серию. Массовое производство начато после завершения госиспытаний в сентябре 1940 г. Мощность 1050/1100 л.с., вес 608 кг. На этом двигателе монтировались пушки ШВАК (20 мм) ВЯ-23 (23 мм), Н-37 (37 мм) (11852).

23 мая 1940 г. М-105, который из-за повторяющихся крупных дефектов (трещины в блоках, факельный выхлоп и др.) мотор четыре раза снимался со 100-часовых государственных испытаний на станке и только 3 января 1940 г., наконец прошел их, был официально принят на вооружение. Первый пушечный вариант мотора М-105П, который по плану должен был появиться во втором квартале 1939 года, собрали в августе. В октябре мотор прошел заводские испытания. Серийно М-Ю5П начали собирать на заводе № 26 только во второй половине декабря, а первые моторы вышли из сборки 23 декабря I939 года. Положение с моторами было настолько серьезным, что иногда требовалось вмешательство на самом высоком уровне. Известна записка И.В. Сталина В.Я. Климову об ускорении процесса высылки двух моторов М-Ю5П для ОКБ Яковлева. Таким образом, на опытный экземпляр нового истребителя вынужденно устанавливался мотор не только меньшей, чем было запланировано заданием мощности и высотности, но и не вполне доведенный (12048).

23 мая 1940 постановлением КО N 217сс "О приобретении образцов авиамоторов" НКВД Л.П.Б. поручили приобрести для НКАП 2 мотора Пратт-Уитней 1200 нр за 41000 долл. (1295,144).

23 мая 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 217сс "О приобретении образцов авиамоторов" (21910). Прат-Уитней 1200 л.с. по линии НКВД за $41000

23 мая 1940 года вышло постановление № 220сс КО Об окраске самолетов

КО постановляет:

Отменить действующую окраску самолетов (красный, стальной, белый, серый и др.) как демаскирующую.

Обязать НКАП и НКО ввести с 25 мая следующую окраску самолетов: сверху – зеленоватый цвет (под цвет травы), снизу – бледно-голубоватый (под цвет облаков) (7595, 84).

23 мая 1940 вышло постановление КО N 220сс "Об окраске самолетов", которое нашло развитие в приказе НКАП N 228 от 23 мая (401,41).

23 мая 1940 вышел приказ НКАП N 228 в исполнение постановления правительства "Об окраске самолетов" (401,41) от 23 мая 1940:

"1. Начальнику Первого Главного Управления тов. А.Д.Шиц и директорам самолетных заводов с 25 мая отменить существующую окраску самолетов (красный, стальной, белый, серый и др.) как демаскирующую и перейти на нижеследующие цвета покрытий:

а) верхняя поверхность крыльев и оперений, нижняя и боковые поверхности фюзеляжей - зеленоватый цвет (под цвет травы).

б) нижняя поверхность крыльев, оперений и фюзеляжа - бледно-голубоватый цвет (под цвет облаков).

Вся продукция окрашенная на 25 мая по существующим расцветкам в самолетах и агрегатах перекраске не подлежит".

На отдаленных заводах NN 153, 125, 126, 99 и 83 переход на новые расцветки осуществить с 10 июня 1940 года..." (401,41).

2. Нач. ПГУ Шиц:

а) не позднее 24 мая с.г. согласовать с ГУАС КА эталоны новых расцветок, которые к указанному сроку будут представлены заводами Главкраска.

б) к 25 мая с.г. представить Главкраске заявки на лакокрасочную продукцию новых расцветок.

в) приступить к приемке лакокрасок новых расцветок на заводах-поставщиках по действующим ТУ на соответствующие виды продукции прежних расцветок, руководствуясь согласованными с ГУАС КА эталонами новых расцветок.

3. Установить изготовление красок новых расцветок на глифталевой основе.

4. Нач. ВИАМ в 5 дневный срок уточнить ТУ на поставку и приемку покрытий указанных расцветок.

5. (зачеркнуто) Настоящий приказ на опытные, УТ и гражданские самолеты не распространяется." (1295,178).

Не совсем ясно: если это вычеркнуто, то распространяется изменение схемы окраски на эти самолеты или само собой разумеется, что нет? (2771,18).

23 мая 1940 вышло постановление КО N 220сс:

"Об окраске самолетов"

КО постановляет:

1. Отменить существующую окраску самолетов (красный, стальной, белый, серый и др.) как демаскирующую.

2. Обязать НКАП и НКО ввести с 25 мая следующую окраску самолетов: сверху - зеленоватый цвет (под цвет травы), снизу - бледно-голубоватый (под цвет облаков)." (1295).

Согласно принятому 23.05.1940 года постановлению комитета обороны СССР №220сс и приказу НКАП №228с от того же числа, самолеты ВВС КА, выпускаемые с 25 мая 1940 года, надлежало окрашивать двумя цветами: верх - зеленым (масляными эмалями А-19ф и нитролаком AII), низ - голубым (масляными эмалями А-18ф и нитролаком AII), окраски в другие цвета запрещались (подробнее см. в «М- Хобби» 7/2018). Опознавательные знаки оставались, как и ранее, в шести позициях. Поступавшие летом-осенью 1940 года в части округа новые самолеты ДБ-3ф, СБ и И-153 окрашивались уже по новой схеме, кроме того, и часть капитально отремонтированных И-153, ДБ-3 и СБ также получали подобную окраску. Тем не менее, вплоть до 22 июня 1941 года большая часть боевых машин выпуска до мая 1940 года щеголяла в серебристо-серых окрасках.

Общая система тактических обозначений самолетов ВВС КА к концу тридцатых годов отсутствовала, однако анализ фотоматериала позволяет однозначно определить, что большинство частей ВВС округа использовало так называемую «цветовую» систему обозначений - по такой системе были обозначены все бомбардировочные полки и часть истребительных. Напомним, что в этой системе нумерация самолетов в полку была организована следующим образом: каждая эскадрилья имела цветные номера от 1 до 15 арабскими цифрами. При этом наибольшее количество полков определяли эскадрильи следующими цветами: 1-я - красный; 2-я - синий или голубой; 3-я - желтый; 4-я - белый; 5-я - черный или зеленый.

Вторая система, назовем ее условно «числовая», использовалась также довольно широко. Номера, а как правило это были двузначные числа, также рисовали на руле направления самолета, при этом каждая эскадрилья получала свой диапазон номеров, как правило: 1-я - 1-20; 2-я - 21-40; 3-я - 41-60; 4-я - 61-80.

Некоторые части, к примеру, 4-я эскадрилья 68-го ИАП и 84-й ИАП, вероятно, использовали подсистему «числовой системы», когда тактические номера назначали по последним цифрам заводского номера самолета. Например, самолеты с заводскими номерами 7137 и 6963 получали тактические номера 37 и 63.

Еще одним ответвлением «числовой» системы была трехзначная система, первоначально появившаяся в частях 54-й авиабригады ПВО Ленинграда (19-й и 26-й ИАП) в 1939 году. Становление этой подсистемы, с очень большой долей вероятности, было связано с именем командира бригады Героя Советского Союза А.С. Благовещенского. Весной 1940 года полковник Благовещенский был назначен командиром 60-й авиабригады, после чего система появилась и на истребителях ПВО, бороздивших небо над Баку. Благодаря, сохранившимся документам, в частности, боевым расписаниям 45-го и 82-го ИАП [15], появилась возможность восстановить и эту подсистему. Распределение тактических номеров самолетов по эскадрильям, к примеру, в 45-м ИАП, было произведено следующим образом: 1-я - тактические номера 401- 415; 2-я - 421- 432; 3-я - 441451; 4-я - 461-472; Управление - 490-493 (18885).

23 мая 1940 г. вышло постановление Комитета Обороны и приказ НКАП № 228с, основное содержание которых сводилось к тому. что с 25 мая вводилась покраска самолетов сверху в зеленый цвет, снизу - в голубой. Именно так окрашивалось большинство советских самолетов к началу войны. Кроме того, в строю находились машины более раннего выпуска, покрытые целиком светло-серой или серебристой краской (11989).

23 мая 1940 г. Комитет Обороны издал постановление о переходе всех типов военных самолетов на окраску в новый вариант зелено-голубой схемы. Было предписано красить верхние и боковые поверхности в "зеленоватый цвет (под цвет травы)", а нижние - в "бледно-голубоватый (под цвет облаков)". 9 июня того же года Главное управление ВВС создало комиссию по выработке эталонов окраски. Крупнопятнистый же камуфляж, использовавший черные и зеленые пятна, ввели в ВВС только летом 1941 г. (11987).

23 мая 1940 вышло постановление КО N 221 "О мероприятиях по Черноморскому флоту"

3. Обязать НКАП к 1 июля 1940 сдать НКВМФ в счет плана 2 кв. 1940, утвержденного постановлением КО N 77сс от 19 февраля 48 самолетов типа ДБ-3Ф, для укомплектования материальной части ВВС ЧФ (123 мая 1940 в НИИ ВВС А.И.Филин и другие закончили испытания Ме-110 с ДБ-601А, которые начались 13 мая 1940 (718).

23 мая 1940 под утро арестовали А.И.Филина (172,136).

Другие оборонные отрасли:

23 мая 1940 г. Приказом НКОП и НКВ СССР ликвидирован ОПЫТНЫЙ ЗАВОД № 178 ПРИ ЛЕНИНГРАДСКОМ ВОЕННО-МЕХАНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ НАРКОМАТА ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР, который был образован приказом НКОП СССР от 4 января 1934 г. при Ленинградском военно-механическом институте НКОП СССР (17404).

23 мая 1940 года решением Политбюро ЦКВКП(б) №П16/183-ОП В было утверждено Постановление СНК СССР и ЦКВКП(б) «О производстве высокооктанового топлива и авиамасел» (Полное название, фигурирующее в Приложении к п.183. Протокола Политбюро ЦКВКП(б) №16 — «Постановление Экономсовета при СНК СССР по отчёту Наркомнефти о выполнении постановления Комитета обороны №304 о производстве высокооктанового топлива и авиамасел в 1939году».), в котором сообщалось о невыполнении Постановления КО № 304 от 26 августа 1939 года о неудовлетворительном производстве высокооктанового топлива и авиамасел. В целом по производству авиабензинов по сравнению с 1938годом наблюдался рост с 477,5 тыс.т до 570,58 тыс.т, то есть на 5проц. Но план 1939года был не выполнен по высокооктановым авиационным бензинам Б-78 и Б-74 на 13проц., по авиабензину Б-70, КБ-70, Уфимскому и Б-59 — на 16,8проц. (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 162. Д. 27. Л. 136.) (11681).

23 мая 1940 года на базе мастерских на новой промплощадке создан Государственный Союзный завод оборудования лампового хозяйства Кузнецкого угольного комбината (ЗОЛХ). При шахте "Центральная штольня" 11 апреля 1934 года была создана ремонтно-аккумуляторная мастерская (РАМ) на базе имеющейся опытной лаборатории. Первыми сотрудниками были инженер П.А.Селецкий, работник опытной лаборатории Бычихин и слесарь М.П.Тихонов. С этого момента началась история возникновения крупнейшего завода горно-шахтной автоматики. РАМ переименован в "мастерские оборудования лампового хозяйства" (МОЛХ). Появились первые технологические участки: механический, монтажный, слесарный, гальванический и прессовый. В это же время освоен выпуск первых в СССР аккумуляторных ламп и в ноябре 1935 года шахтеры получили первые 1000 штук новых светильников. В 1957 в связи с расширением ассортимента выпускаемой продукции ЗОЛХ переименован в "Электроаппарат". 31 мая 1966 года произошло переименование завода в "Прокопьевский завод шахтной автоматики"(17403).

23 мая 1940 вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) " О производстве высокооктанового топлива и авиамасел"

183.- О производстве высокооктанового топлива и авиамасел. (Постановление СНК СССР и ЦК ВКП/б/).

Утвердить следующее постановление Экономсовета при СНК СССР по отчету Наркомнефти о выполнении постановления Комитета Обороны № 304cc о производстве высокооктанового топлива и авиамасол в 1939 г.(см.приложение).

Выписки посланы:

т.т.Вознесенскому «Кагановичу.Седину.

Тимошенко.Шахурину,Помазневу.

Сафонову.Землячке - все; Лоткову - 6,22;

Звереву - 6,17: Чеботареву - 7;

Сергееву(НКЛес) - 7-в; Денисову - 8,17;

Кузнецову - 10; Богатыреву - 22;

Микояну - 23; Гинзбургу - 26,28 (21908).

23 мая 1940 года был заключен договором между представителями Советского Союза и Германии № 58/08175, в соответствии с которым было отправлено в СССР вооружение, сделанное по следующим заказам:

15 октября 1940 г. – трально-параванное оборудование;

28 ноября 1940 г. – мины, полученные от фирмы «Сименс Шуккерт» с документацией, а также бом-бометы с документацией и бомбы от фирмы «Крупп» [Там же, л. 179, 206, 224].

Вместе с тем советские специалисты дали характеристику фирмам «Дойче-Верк», «Андерсен», «Сименс Шуккерт», «Крупп», которые выполняли большую часть заказов по вооружению и находились под непосредственным контролем Военно-морского министерства Германии. В ходе переговоров о закупке вооружения, немецкое Военно-морское министерство диктовало фирмам сроки, цены и количество поставок. Все фирмы имели конструкторские бюро как по модернизации старого оружия, так и по проектированию новых образцов вооружения. Специализация фирм выражалась в следующем: Фирма «Дойче-Верк» изготавливала торпедные аппараты, торпеды и учебные зарядные отделения для торпед. Количество рабочих составляло 15000-20000 человек (по заявлению представителей). Фирма «Андерсен» производила все тралы, параваны. Число рабочих около 10000 человек (по заявлению представителей). Фирма «Сименс Шуккерт» создавала мины всех образцов, минные защиты, прожектора всех систем, приборы управления артиллерийским огнѐм (ПУАО), электромоторы, телефоны. Число рабочих около 80000 человек (по заявлению представителей). Фирмой были построены: музей мин, свой жилой городок для рабочих «Сименс Штадт». Фирма «Крупп» – одно из крупнейших объединений фирм, которая осуществляла производство по следующим номенклатурам: пушки всех типов, транспортеры, бомбометы, приборы для определения первоначальной скорости вылета снаряда, стали различных сплавов. Фирма владела судостроительной верфью в городе Киле и большим полигоном в городе Мелен [Там же, л. 133-135] (18259).

За рубежом:

23 мая в 1940 году Адольф Гитлер неожиданно приказал немецким войскам прекратить наступление во Франции и подтянуть тылы. Видимо, его смутила слишком уж быстро надвигавшаяся победа: как и Черчилль, он не мог и предположить, что у Франции больше нет резервов. 25 мая наступление возобновилось. Эта передышка помогла союзникам провести Дюнкеркскую эвакуацию (14900).

23 мая 1940 танки Гудериана были в 10 км от Дюнкерка. Остановились, т.к. боялись корабельной артиллерии (2536,99). ЭтобылприказА.Г. инаступлениевозобновилось 25 мая 1940 (3907,222).

May 23rd, 1940: In the West, units of 6.Armee (von Reichenau) cross the Scheldt river at Oudenarde in Belgium (3819).

23 мая 1940 части 6А Райхенау форсировали р Шелдт у Уденарде в Бельгии (3819).

23 мая 1940 в Лондоне арестовал лидер английских фашистов Э. Мосли (4962).

23 мая в 1940 году в Лондоне арестован лидер английских фашистов Э.Мосли, а также началась беспрецедентная волна арестов всех членов этой партии без предъявления им каких-либо обвинений (14900).

23 мая в 1940 году Ф.Д.Рузвельт потребовал от всех латиноамериканских стран проведения секретных военных переговоров. В эти же дни президент по согласованию с государственным департаментом приказал послать тяжелый крейсер военно-морских сил США с визитом в Рио-де-Жанейро и Монтевидео. Демонстрация силы в Бразилии и Уругвае должна была показать местным прогерманским кругам степень решимости Вашингтона сохранить; здесь свою сферу влияния. Рузвельт размышлял над тем, чтобы направить еще более мощные силы в Латинскую Америку, но адмиралы не поддержали этой идеи. Так, адмирал Старк, начальник военно-морского штаба американского флота, настаивал на сохранении основных военно-морских сил США на Тихом океане. В итоге к берегам Латинской Америки послали дополнительно один крейсер и несколько эсминцев (14900).

23 мая 1940 Группа из 26 человек во главе с художником-коммунистом Давидом Сикейросом и И. Григулевичем (советский разведчик-нелегал, в будущем член-корреспондент АН СССР) совершила нападение на резиденцию Л. Троцкого в Мехико. По спальне Троцкого было выпущено более 200 пуль, но тот чудом уцелел (4963 ).

Авиапромышленность:

24 мая 1940 г. в целях ускорения запуска новой машины в серийное производство начальник ВВС КА командарм 2-го ранга Я.В.Смушкевич обратился с письмом к А.И.Шахурину, в котором писал: "Уже прошло 35 дней, как самолет Ильюшина прошел Государственные испытания и имеет заключение технического совета НИИ ВВС относительно внедрения в серию... Я считаю, что этот самолет крайне необходим для ВВС... Поэтому прошу Вас ускорить решение о запуске в серию бронированного самолета тов. Ильюшина...". При этом в письме особо отмечалось, что С.В.Ильюшин дал гарантию руководству ВВС улучшить летно-тактические данные самолета с освоение авиапромышленностью моторов АМ-35А и АМ-37, усилить вооружение, установив две крыльевые пушки калибра 20 мм или 23 мм и два пулемета ШКАС, и "обеспечить самолету бомбометание и стрельбу с пикирования". Требование военных "довернуть" БШ-2 до решения задачи бомбометания с пикирования и согласие Ильюшина его выполнить выглядят весьма странными, поскольку штурмовик проектировался по более низким нормам прочности, и усиление его конструкции в условиях отсутствия мощных моторов ни к чему хорошему привести не могло. Это не могли не понимать ни военные, ни сам С.В.Ильюшин. Такое "взаимопонимание" можно объяснить лишь тем "впечатлением", которое произвел на руководство страны в лице И.В.Сталина неудачный опыт применения авиации при прорыве войсками Красной Армии финских укреп-районов зимой 1940 г., когда все попытки ВВС КА разрушить с воздуха долговременные оборонительные сооружения линии Маннергейма оказались безуспешными, хотя плотность бомбовых ударов достигала 40-100 т/км2. Вполне естественно, что в дальнейшем, как только разрешился вопрос с постройкой специального пикировщика, об этом соглашении обе стороны благополучно забыли, и БШ-2 никто "не учил бросать бомбы с пикирования"... (6467).

Так, в целях ускорения запуска новой машины в серийное производство начальник ВВС КА командарм 2-го ранга Я.В. Смушкевич 24 мая 1940 г. обратился с письмом к А.И. Шахурину, в котором писал: «Уже прошло 35 дней, как самолет Ильюшина прошел Государственные испытания и имеет заключение технического совета НИИ ВВС относительно внедрения в серию... Я считаю, что этот самолет крайне необходим для ВВС... Поэтому прошу Вас ускорить решение о запуске в серию бронированного самолета тов. Ильюшина» (ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 142530, д. 2, л. 34.).

При этом в письме особо отмечалось, что СВ. Ильюшин дал гарантию руководствучВВС улучшить летно-тактические данные самолета с освоением авиапромышленностью моторов АМ-35А и АМ-37, усилить вооружение, установив две крыльевые пушки калибра 20 мм или 23 мм и два пулемета ШКАС, и обеспечить самолету бомбометание и стрельбу с пикирования.

Аналогичные письма Я.В. Смушкевич направил А.И. Шахурину 26 и 29 мая 1940 г. В частности, в письме от 29 мая командарм отметил, что самолет БШ-2 будет играть в будущей войне важную роль.

Хотелось бы подчеркнуть, что требование военного руководства «довернуть» БШ-2 до решения задачи бомбометания с пикирования и согласие Ильюшина его выполнить выглядят весьма странными, поскольку штурмовик проектировался по более низким нормам прочности, и усиление его конструкции в условиях отсутствия мощных моторов ни к чему хорошему привести не могло. Это не могли не понимать ни военные органы, ни сам СВ. Ильюшин.

Такое «взаимопонимание» можно объяснить лишь тем впечатлением, которое произвел на руководство страны в лице И.В. Сталина неудачный опыт применения авиации при прорыве войсками Красной Армии финских укреп-районов зимой 1940 г., когда все попытки ВВС КА разрушить с возду ха долговременные оборонительные сооружения линии Маннергейма оказались безуспешными, хотя плотность бомбовых ударов достигала 40-100 т/км (20186).

В начале июня 1940 г. с новым штурмовиком детально ознакомились ведущие специалисты ЛИИ НКАП и дали довольно хорошую оценку БШ-2 № 2, беспристрастно оценив достоинства и недостатки новой машины.

В связи с задержкой поставок новых авиамоторов семейства «AM» 4 июня 1940 г. на расширенном совещании у А.И. Шахурина в присутствии Начальника ВВС ЯЗ. Смушкевича, его 1-го заместителя П.В. Рычагова, начальника НИИ ВВС А.И. Филина и заместителей наркома авиапромышленности П.А. Воронина и А.С. Яковлева было принято решение об изготовлении на 30-м авиазаводе (г. Москва) в 1940 г. 10 самолетов БШ-2 с мотором АМ-35 по образцу прошедшего госиспытания с целью проведения войсковых испытаний.

Отметим, что указанное выше совещание состоялось исключительно по настоянию ВВС и лично Начальника ВВС КА командарма ЯЗ. Смушкевича, а предложение уменьшить войсковую серию БШ-2 АМ-35 с 65 (как предлагал Технический совет НИИ ВВС) до 10 машин исходило от наркома обороны маршала С.К. Тимошенко (20186).

Известно, что 24 мая 1940 командарм 2 ранга Я.В.Смушкевич обращаясь к Наркому АП А.И.Шахурину с письмом N 466073 поддержал решение техсовета НИИ ВВС (172,193). Он писал "Уже прошло 25 дней [35 - 187,8], как самолет С.В.Ильюшина прошел государственные испытания [и имеет заключение технического совета относительно внедрения в серию...- 187,8]. Я считаю, что данный [этот] самолет крайне необходим для ВВС. (172,193) [Поэтому прошу Вас ускорить решение о запуске в серию бронированного самолета тов. Ильюшина" - 187,8].

В письме указывалось, что С.В.Ильюшин дал гарантию улучшить летно-тактические данные самолета с освоением моторов АМ-35А и АМ-37, установить для стрельбы вперед две пушки калибра 20 мм или 23 мм с двумя пулеметами ШКАС и обеспечить самолету бомбометание и стрельбу с пикирования (468).

Совсем не ясно, почему в НКАП зарегистрировали только 9 июня 1940 (468), то есть одновременно с отправкой письма С.В.И.

Текст письма (468): Наркому АП "По вопросу штурмовика конструктора Ильюшина"

Уже прошло 35 дней как самолет Ильюшина прошел государственные испытания и имеется заключение Технического Совета относительно внедрения в серию этого самолета.

Я считаю, что этот самолет крайне необходим для ВВС, тем более, что тов. Ильюшин дает слово и гарантию, что будет улучшать ЛТД этого самолета, особенно с освоением моторов М-35А и М-37.

Кроме того, тов. Ильюшин берется усилить вооружение на этом самолете, т.е. вместо 4-х пулеметов ШКАС калибра 7.6 мм установить две пушки 20 или 23 мм с двумя пулеметами ШКАС. Бомбовая нагрузка этого самолета вполне обеспечивает штурмовые действия.

По заявлению тов. Ильюшина этот самолет легко можно будет приспособить для бомбометания и стрельбы с пикирования. Поэтому прошу Вас ускорить решение о запуске в серию бронированного самолета тов. Ильюшина.

Одновременно, необходимо в этом решении обязать Подольский завод изготовлять в нужном количестве бронированные корпуса для самолета Ильюшина" (468).

Опять надо вспомнить даты второго письма Я.В.Смушкевича.

Поступило в НКАП 09.06.1940 (468,151).

Впрочем, точных дат отправки не видно на обоих письмах

24 мая 1940 Нач. ВВС КА командарм 2 р Я.В.Смушкевич писал письмо N 466073 Наркому АП А.И.Шахурину отп. 2 экз. (входящий № 2808 от 9 июня 1940, 1 лист).

По вопросу: О бронированном штурмовике конструкции Ильюшина

Уже прошло 35, как самолет Ильюшина прошел государственные испытания и имеет заключение технического совета относительно внедрения в серию этого самолета.

Я считаю, что этот самолет крайне необходим для ВВСЮ тем более, что тов. Ильюшин дает слово о гарантии, что будет улучшать летно-технические данные этого, особенно с освоением моторов АМ-35А и АМ-37.

Кроме того, тов. Ильюшин берется усилить вооружение на этом самолете, т.е. вместо 4-х пулеметов ШКАС калибра 7.6 мм установить две пушки 20 или 23 мм с двумя пулеметами ШКАС. Бомбовая нагрузка этого самолета вполне обеспечивает штурмовые действия.

По заявлению тов. Ильюшина этот самолет легко может быть приспособлен для бомбометания и стрельбы с пикирования. Поэтому прошу Вас ускорить решение о запуске в серию бронированного самолета тов. Ильюшина.

Одновременно, необходимо в этом решении обязать Подольский завод изготовить в нужном количестве бронированные корпуса для самолета Ильюшина (468).

Совсем не ясно, почему в НКАП зарегистрировали только 9 июня 1940 (подлинник) (468,151)

24 мая 1940 г. начальник ВВС РККА Я. В. Смушкевич обратился с письмом к А. И. Шахурину: “Уже прошло 35 дней, как самолет Ильюшина прошел Государственные испытания и имеет заключение технического совета НИИ ВВС относительно внедрения в серию... Я считаю, что этот самолет крайне необходим для ВВС... Поэтому прошу Вас ускорить решение о запуске в серию бронированного самолета тов. Ильюшина...”. При этом в письме особо отмечалось, что Ильюшин дал гарантию руководству ВВС улучшить летно-тактические данные самолета с освоением авиапромышленностью моторов АМ-35А и АМ-37, усилить вооружение и обеспечить экипажу возможность для нормального бомбометания и стрельбы с пикирования. Руководство ВВС РККА, сознавая все негативные последствия из-за отсутствия на вооружении специального самолета-штурмовика, проявило особое внимание к БШ-2 и всячески старалось помочь Ильюшину (4140).

24 мая 1940 в целях ускорения запуска новой машины в серию начальник ВВС КА командарм 2-го ранга Я.В.Смушкевич обратился с письмом к А.И.Шахурину, в котором писал:

«Уже прошло 35 дней, как самолет Ильюшина прошел Государственные испытания и имеет заключение технического совета НИИ ВВС относительно внедрения в серию... Я считаю, что этот самолет крайне необходим для ВВС... Поэтому прошу Вас ускорить решение о запуске в серию бронированного самолета тов. Ильюшина...»

При этом в письме особо отмечалось, что С. В. Ильюшин дал гарантию руководству ВВС улучшить летно-так-тические данные самолета с освоением авиапромышленностью моторов АМ-35А и АМ-37, усилить вооружение, установив две крыльевые пушки калибра 20 мм или 23 мм и два пулемета нормального калибра ШКАС, и «обеспечить самолету бомбометание и стрельбу с пикирования».

Аналогичные письма Я. В. Смушкевич направил А. И. Шахурину 26 и 29 мая 1940 г. (9649).

24 мая 1940 г. с целью ускорить организацию выпуска БШ-2 войсковой серии, начальник ВВС КА командарм 2-го ранга Смушкевич обратился с письмом к Шахурину, в котором указывал: «Уже прошло 35 дней, как самолет Илюшина (так в документе, следует читать Ильюшина) прошел государственные испытания и имеет заключение Технического совета относительно вне- доения в серию этого самолета. Я считаю, -то этот самолет крайне необходим для Военных Воздушных Сил, тем более что ~ов. Илюшин дает слово и гарантию, -то будет улучшать летно-технические данные этого самолета, особенно с освоением моторов М-35А и М-37 (по всей видимости, здесь имелся в виду мотор АМ-38.). Кроме того, тов. Илюшин берется усилить вооружение на этом самолете, т.е. вместо 4-х пулеметов ШКАС калибра 7,62 установить две пушки 20 или 23 мм с двумя пулеметами ШКАС. бомбовая загрузка этого самолета вполне обеспечивает штурмовые действия. По заявлению тов. Илюшина этот самолет гегко можно будет приспособить для бомбометания и стрельбы с пикирования. ~оэтому прошу Вас ускорить решение о зочуске в серию бронированного самолета тов. Илюшина. Одновременно необходимо в этом решении обязать Подольский зозод изготовлять в нужном количестве бронированные корпуса для самолета Илюшина» (19087).

24 мая 1940 г. на самолете И—200 зав. № 01 летчик А.Н.Екатов развил скорость 648,5 км/ч на высоте 6900 м. Реакция руководства страны была молниеносной — не дожидаясь окончания заводских испытаний (не говоря уже о государственных), решением Комитета Обороны от 25 мая и приказом наркомата авиапромышленности от 31 мая 1940 г. истребитель И—200 был официально запущен в серийное производство на заводе № 1. В соответствии с откорректированной программой выпуска заводу предписывалось в 1940 г. сдать 125 самолетов И—200, полностью прекратив производство ближних бомбардировщиков ББ—22 (9984).

24 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 было выполнено два полета на скороподъемность (22 и 23 по счету) (2988). 24 мая на И-200-1 А.Н.Екатов достиг скорости 648 км/час на 6900 м на номинальном режиме мотора (4415,31).

24 мая в 1940 году в ходе заводских испытаний пилот А.Н.Екатов на истребителе «И-200» («МиГ-1») № 01 достиг скорости 648,5 км/ч на высоте 6900 м, причем на номинальном режиме работы мотора (14901).

24 мая А.Н. Екатов на И-200 №01 достиг скорости 648,5 км/ч на высоте 6900 м, а 5 августа М.Н. Якушин на И-200 №02 на высоте 7000 м показал скорость 651 км/ч. На высоту 5000 м самолёт поднялся за 5,1 мин, а ещё через 2 мин он был уже на 7000 м. Испытания ещё продолжались, но уже полным ходом шло внедрение нового истребителя в серию параллельно с внесением изменений в его конструкцию. А 18 августа 1940 г. в Тушине на параде, посвящённом Дню авиации, машину впервые показали широкой публике. Показательный полёт на И-200 №01 выполнил М.Н. Якушин (11757).

24 мая 1940 на первом И-200 была достигнута скорость 648.5 км/час на 6900 (1021,66). Летал А.Н.Екатов и вскоре С.П.Супрун развил 651 км/час (1084,19).

24 мая 1940 А.Н. Екатов разогнал И-200-01 до 648,5 км/ч на высоте 6900 метров. Это полет решил не только судьбу будущего МиГа, но практически поставил крест на карьере ББ-22. Уже на следующий день новый Председатель Комитета Обороны Климент Ефремович Ворошилов подписал постановление № 224сс «Об организации серийного производства самолета И-200 на заводе №1 и о снятии с производства самолета ББ-22» (19867).

24 мая 1940 Екатов «привез» из очередного полета на И-200-1 рекорд скорости - 648 км/ч в горизонтальном полете без форсажа (21686).

24 мая Екатов "привез" на И-200-1 рекорд - 648 км/ч в горизонтальном полете, и это без форсажа! (11938).

24/25 мая 1940 года начальник НИИ ГУАС дивинженер Филин и военком НИИ ГУАС полковой комиссар Холопцев писали письмо № 1/0453 начальнику ГУАС комдиву Алексееву

Докладываю, что по донесению ведущего инженера НИИ ГУАС по самолету И-26 М105П в/инженера 2 ранга Максимова, завод № 115 считает заводские испытания самолета И-26 М-105П (2 экз.) законченными и предполагает сдать самолет на госиспытания.

Программа заводских испытаний выполнена на 65%.

Не выполнено:

Штопор самолета до 2-х витков.

Потолок самолета и скорости по высотам выше Н-5000 м.

Пикирование до скорости 1,5 Vmax (пикирование производилось только до V пр. = 560 км/час).

Бочки и иммельманы.

Дальность полета и расходы горючего (произведен 1 полет на расход горючего. Полет производился на различных режимах с попутным снятием скоростей по высотам, что является не характерным полетом на расход горючего). Замер расхода горючего проводился путем взвешивания.

Вооружение самолета.

Прочность самолета недостаточная, так как расчет на прочность производился на вес 2300 кг, а действительный вес самолета 2720 кг. При проведении статиспытаний даже при загрузке исходя из веса 2300 кг слабыми местами оказались: носок крыла, моторама, фюзеляж, горизонтальное оперение самолета. Окончательных результатов статиспытаний после усиления предъявлено не было.

Прошу Вас о следующих мероприятиях, которые со своей стороны считаю необходимыми:

Создать комиссию из представителей ЦАГИ с задачей проверки результатов расчета на прочность самолета и статиспытаний. После чего самолет допустить для дальнейших заводских испытаний с перегрузками.

Проверить бензомаслобаки на вибростойкость.

Увеличить запас сжатого воздуха.

Отработать вооружение с отстрелом в воздухе до Н=8000 м.

Поставить вопрос перед наркомом Авиапромышленности Шахуриным об обязательном полном проведении заводом № 115 программы заводских испытаний самолета И-26, согласно постановления Правительства и проведении указанных выше мероприятий (7712, 179-180).

24 мая 1940 на Краснопресненском заводе Главкраски состоялось совещание по рассмотрению эталонов новых расцветок. В нем участвовали представители ГУАС КА, Краснопресненского завода, директор завода 36 Пичугин и старший инженер 3-го отдела Первого ГУ НКАП Кроль. Краснопресненский завод брался за изготовление масляных эмалей для окраски металлических самолетов, должен был не позднее 3 июня изготовить одну тонну эмали темно-зеленого цвета и передать ее заводу 22 для покрытия опытной партии самолетов, а завод 36 -представить "эталоны покрытий по ткани и древесине с ориентацией на утвержденные образцы эмалевых покрытий по металлу". В протоколе совещания отмечалось заявление представителей ГУАС КА и ГУ ВВС о том, что "принятые расцветки являются временными и что необходимо срочно заняться разработкой методов камуфляжной окраски самолетов и соответствующих составов лакокрасочных материалов". Для нижних поверхностей сперва пробовали использовать глифталевую эмаль АМ-4 серо-голубого цвета, с 1935 г. успешно применявшуюся для окраски картеров моторов. Но проведенные уже в мае обследования самолетов СБ, окрашенных этой эмалью в Киевском и Белорусском военных округах, не позволили рекомендовать АМ-4 для окраски наружных поверхностей (2771,19).

С 24 мая по 19 июня 1940 года на НИП АВ ВВС проходили полигонные испытания модернизированного ВАП-5 ум, контрольным испытаниям ВАП-500 у головной партии и ВАП-500 у, изготовленных по ТУ военного времени (конструкции завода № 145) на самолетах СБ и ДБ-3

Отв. исполнитель:

В/инженер 3 ранга Лукашев

Цель испытаний

Целью полигонных испытаний ВАП-500 ум и контрольных испытаний ВАП-500 у и ВАП-500 у, изготовленных по ТУ военного времени являлось определение следующих элементов:

Прочности и надежности конструкции.

Возможности забрызгивания самолета.

Безотказность действия механизмов.

Поведения приборов в воздухе на самолете ДБ-3 при исключении резинового амортизатора.

Характера дробления жидкости на площади при выливании (прибора ВАП-500 ум).

Заключение

Предъявленные заводом № 145 приборы ВАП-500у и ВАП-500 у, изготовленных по ТУ военного времени контрольные испытания не выдержали.

Одновременно представленный на полигонные испытания модернизированный серийным цехом завода № 145 ВАП-500у полигонные испытания не выдержал (7604).

За рубежом:

24 мая 1940 - South African Airways приостанавливает выполнение всех рейсов. Он возобновится после окончания Второй мировой войны в 1945 году (20795).

24 мая 1940 Англия и Франция решили вывести свои войска из Норвегии (4962).

24 мая 1940 Адольф Гитлер поддерживает «приказ о прекращении», останавливающий наступление немцев во Франции против союзных войск, окруженных в Дюнкерке, чтобы позволить Люфтваффе прикончить их. Он не отменяет приказ до 26 мая. Немецкие бомбардировщики потопили британский эсминец HMS Wessex у побережья Кале и повредили британский и польский эсминец, поддерживая боевые действия британских войск (20795).

24 мая в 1940 году «стоп-приказ» Гитлера, приостановивший наступление танковых частей под Дюнкерком (14901).

May 24th, 1940: In the West, infantry units of XIX.Panzerkorps storm the citadel of Boulogne and take 5,000 British and French prisoners. The French fortress of Maubeuge surrenders, while 6.Armee captures Ghent and Tournai in Belgium (3819).

24 мая 1940 пехотные части 19 ТК штурмовали крепость Болонь и взяли в плен 5 тыс. англичан и французов. Крепость Мобог сдалась, а 6А захватила Гент и Турнаи в Бельгии (3819).

24 мая 1940 группа террористов во главе с художником Сикейросом совершила неудачное покушение на Троцкого в Мексике (Троцкий спрятался под кроватью) (4962).

24 мая 1940 было неудачное покушение на Л.Д.Т. в Мексике под руководством Д.Сикейроса. Убили через месяц (3263,267).

24 мая в 1940 году группа террористов во главе с художником Сикейросом совершила неудачное покушение на Троцкого в Мексике. Лев Давидович Троцкий (настоящая фамилия Бронштейн) в качестве председателя Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов был одним из руководителей Октябрьского переворота в России. И благодаря этому перевороту превратился в одного из самых влиятельных людей в стране. В 1917-1918 годах он был наркомом по иностранным делам, затем, до 1925 года, наркомом по военным делам, председателем Реввоенсовета Республики. Троцкий стал одним из создателей Красной Армии, одержавшей победу в Гражданской войне. Однако в борьбе за власть в стране, развернувшейся после смерти Ленина, Троцкий проиграл соратнику по партии Сталину. И стал неугоден новой власти. Поначалу, вступив в союз с Зиновьем и Каменевым, он попытался бороться со Сталиным. В 1927 году на заседании Президиума Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала (ИККИ) и Контрольной комиссии ИККИ острейшая борьба между Сталиным и Троцким достигла кульминации. И Троцкий опять проиграл. Ему были предъявлены обвинения в усилении фракционной деятельности, антибольшевизме, антиленинизме. Троцкий был исключен из партии, выслан в Алма-Ату, в 1929 году - за границу. Однако Сталин не выпускал Троцкого из поля зрения и за границей, поставив себе целью его физическое уничтожение. В Норвегии, где первоначально остановился Троцкий, его ликвидировать не успели: Лев Давидович женой Натальей и сыном Львом Седовым уехал в Мексику. Но руки НКВД дотянулись и туда. Ответственным за операцию по ликвидации Троцкого был назначен П.А.Судоплатов - один из ведущих мастеров спецопреаций, который отправил в Мексику своего сотрудника Н.Эйтингона. В свою очередь Эйтингтон для ликвидации Льва Давидовича привлек известного мексиканского художника Давида Сикейроса. Тот воевал в Испании в знаменитом 5-м полку Энрике Листера и дослужился до чина полковника. В 1937 году он участвовал в ликвидации мятежа троцкистской Рабочей партии марксистского единства ПОУМ, которая подняла в Барселоне мятеж против республиканского правительства. Так что Сикейрос знал троцкистов не понаслышке и не любил их. А потому согласился на участие в операции. Художник сформировал группу для покушения из ветеранов войны в Испании. Троцкий в Мексике купил большой дом в предместье мексиканской столицы Койоака. И основательно обезопасил его. Дом был обнесен высокой стеной со сторожевыми площадками, на которых стояли вооруженные охранники – американские троцкисты. 24 мая 1940 года Сикейрос с двумя десятками человек устроил массированный обстрел виллы Троцкого. Но тот остался цел и невредим, пострадал только внук Троцкого, Всеволод Волков (он был легко ранен), а также был убит охранник - американец Харт. После этого Троцкий превратил свою виллу в настоящую крепость, в которую впускались только проверенные люди (14901).

Авиапромышленность:

25 мая 1940 Нач. НИИ ГУАС КА Филин утвердил Протокол заседания макетной комиссии по рассмотрению макета самолета одноместного пикирующего бомбардировщика с М-90 конструкции инж. Кочеригина, представленном заводом N 156 (2062,50).

25 мая 1940 летчик-испытатель завода № 156 капитан В Т Сахранов впервые поднял скоростной штурмовик-бомбардировщик ШБ - ББ-2 в воздух и начались заводские испытания.

25 мая 1940 начальник НИИ ВВС А.И.Филин утвердил протокол заседания макетной комиссии по самолету ОПБ М-90.

В состав макетной комиссии входили военный инженер 1-го ранга А.С.Воеводин (председатель комиссии), летчик-испытатель П.М.Стефановский, бригадный инженер Б.Н.Пономарев, в последствии замглавкома ВВС, упоминавшийся выше инженер И.И.Машкевич, главный конструктор самолета С.А.Кочеригин, главный инженер завода №156 Тюрин, летчик-испытатель А.И.Емельянов.

В результате кропотливой работы комиссия постановила: «макет, кроме ВМГ, утвердить», внеся при этом в конструкцию машины некоторые изменения.

В частности, с целью устранения искажения обзора переднюю часть фонаря предлагалось сделать с прямыми участками из триплекса.

Сам фонарь сделать сдвигающимся назад, используя для этого опыт завода № 1 (имелись ввиду работы Н.Н.Поликарпова по И-185). Рекомендовалось ручку управления укоротить на 20 см и совместить в одной рукоятке управление нормальным газом и форсажем по типу И-180.

В дополнение к основному варианту вооружения самолета требовалось обеспечить подвеску 4-6 реактивных снарядов, трех бетонобойных авиабомб типа БЕТАБ-150ДС и трех бомб типа БРАБ-200.

Кроме того, главному конструктору предлагалось проработать возможность подвески на самолет одной бомбы БРАБ-500 и вариант подвески пердъявить на макете.

Стрелковое вооружение машины в окончательном виде должно было включать два синхронных пулемета ШКАС (по 500 патронов на ствол) и два синхронных пулемета БС (по 200 патронов на пулемет).

Для сбрасывания бомб с пикирования устанавливался прицел ПАК-23. Предусматривалась и установка фото-кинопулемета ПАУ-22.

Механизм аварийного выпуска шасси требовалось изменить по типу И-153, а воздушный канал в носке крыла для охлаждения маслорадиато-ра выполнить по типу И-180.

Кроме того, члены комиссии потребовали от главного конструктора к 1 июня 1940 г. разработать полную схему бронирования машины, а также проработать вопрос о возможности установки мотора М-71 вместо М-90.

Макетная комиссия в своем заключении особо отметила, что «предъявленный самолет представляет значительный интерес для ВВС, а поэтому считает целесообразным ускорение доводки макета и скорейшего разрешения вопроса о постройке самолета» (9649).

25 мая 1940 года летчик-испытатель завода №156 капитан В.Т.Сахранов впервые поднял самолет ББ-2 М-88 в воздух (11849).

В период с 25 мая по 15 июня 1940 г. дополнительные испытания для определения возможности пикирования на СБ велись на полигоне авиационных вооружений. СБ № 15/266 пикировал под углами от 50 до 90°, осуществлялся сброс ФАБ-250 и ФАБ-500, при этом летчик пользовался прицелом ПАН-23, момент выхода определял штурман при помощи прицела ОПБ-1.

В отчетных документах по этим испытаниям указывалось, что в пикирование самолет входит легко, для перехода на углы 70-80° требуется 4-5 секунд. Элеронов и руля поворота на пикировании СБ почти не слушает, вследствие чего довороты на цель трудно осуществимы. Механизм ПБ-3 действовал безотказно.

Общая оценка: "самолет слепой, летчик не видит цели до 70°, нужно улучшить обзор, поставить воздушные тормоза". Быстрое нарастание скорости затрудняет отыскание цели и создает большие перегрузки при выводе" (12027).

25 мая 1940 года в НИИ ВВС закончились полигонные испытания подвесной кассеты на самолете И-153 "Ш" конструкции завода № 1, которые проходили с 10 мая 1940.

Отв. исполнитель:

В/инженер 2 ранга Ефимов

Цель испытаний

Безотказность работы кассеты при сбрасывании бомб и прочность ее в воздухе.

Удобство эксплуатации кассеты и загрузки ее бомбами.

Количество загружаемых бомб и варианты бомбовых загрузок.

Площадь рассеивания АБ при бомбометании из кассет.

Целесообразность применения подобного типа кассет на самолетах И-153 "Ш".

Заключение

Подвесная кассета для самолета И-153 завода № 1 по безотказности действия и по рассеиванию бомб при бомбометании по площадям испытание выдержала (7403).

25 мая 1940 на заводские испытания был передан ББ-2 М-88 П.О.С. (2090,133) и испытания шли до 19 июля 1940 (2090,232).

25 мая 1940 г. лётчик-испытатель завода № 156 капитан В.Т. Сахранов впервые поднял ББ-2 М-88 в воздух (15975).

25 мая 1940 вышло постановление КО N 221сс "О мероприятиях по ЧФ"

...3. Обязать НКАП к 1 июля 1940 сдать НКВМФ в счет плана 2 кв., утвержденного постановлением КО N 77сс от 19 февраля 1940 48 ДБ-3 для укомплектования матчастью ВВС ЧФ." (1295,179).

25 мая 1940 вышло постановление КО N 222с "О постройке новых авиамоторов на заводе 24".

25 мая 1940 года вышло постановление КО № 222сс

Конструктору Микулину, завод № 24 изготовить новый мотор АМ-37.

Взлетная мощность 1400 л.с.

Номинальная мощность 1400 л.с. на высоте 6000 м.

100-часовые гос. испытания 1 сентября 1040 года.

Конструктору Колосову, завод № 16. Изготовить мотор М-12Р воздушного охлаждения с 2-х скоростным нагнетателем.

Взлетная мощность 750 л.с.

Номинальная мощность 700 л.с. на высоте 4000 м.

Закончить заводские испытания к 1 декабря 1940 года (4048, 4).

25 мая 1940 года постановление № 222сс КО

О постройке новых авиационных моторов на заводе № 24 НКАП

КО постановляет:

Обязать НКАП (директора завода № 24 Дубова и гл. конструктора Микулина) в дополнение к постановлениям КО № 91сс от 26 апреля 1939 года и № 209сс от 20 мая 1940 года обеспечить доводку ресурса надежной работы мотора АМ-37 (модификация мотора АМ-35; взлетная мощность – 1400 л.с., номинальная мощность на расчетной высоте - 1400 л.с., расчетная высота –6000 м, октановое число топлива не выше – 95) до 100 часов и провести его государственные 100-часовые испытания к 1 сентября 1940 года (7611, 57).

25 мая 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 222сс "О постройке новых авиационных моторов на заводе № 24 Наркомавиапрома"

О постройке новых авиационных моторов на заводе № 24 НКАП

КОМИТЕТ ОБОРОНЫ при СНК Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Наркомавиапром (директора завода № 24 т. ДУБОВА и Главного конструктора - тов. МИКУЛИНА), в дополнение к решениям Комитета Обороны № 91сс от 26.4.39г. и № 209сс обеспечить доводку ресурса надежной работы мотора АМ-37 (модификация мотора АМ-35; взлетная модность - 1400 л.с., номинальная модность на расчетной высоте - 1400 л. с., расчетная высота - 6000 м., октановое число топлива не выше - 95) до 100 часов и провести его государственные 100 часовые испытания к 1 сентября 1940 года.

2. Отпустить из резервного фонда СНК СССР под отчет в распоряжение Наркома Авиапромышленности 2,5 млн. рублей для премирования ИТР, рабочих и служащих завода № 24 в соответствии с Положением о премировании за создание мотора АМ-37.

Наркомавиапрому отчет об израсходовании премиальных сумм представить в Комитет Обороны к 20 января 1941 года (21913).

25 мая 1940 г. по самолету ББ-22 КО принято решение N 224сс, в котором было точно указано в каком виде самолет ББ-22 должен сдаваться на вооружение (3444).

25 мая 1940. Протокол № 16. Заседание ПБ за 9-26 мая 1940 г.

13.5.40 г.

П. 63. Вопрос КО. Об организации производства авиамоторов.

15.5.40 г.

П. 90. Об организации серийного производства самолета И-26 конструкции Яковлева на заводе № 301*. 22.5.40 г.

П. 179. О самолетах. Изменение окраски самолетов.

25.5.40 г.

П. 194. Вопрос КО. О производстве четырехмоторных дальних бомбардировщиков; о постройке новых авиационных моторов; об организации производства самолетов.

26. 5. 40 г. П. 210. Вопрос КО. О производстве четырехмоторных дальних бомбардировщиков (11773).

25 мая 1940 года вышло Постановление КО №227, в соответствии с которым завод №124 передал 20 марта 1941 года на государственные испытания в военно-транспортном варианте ТБ-7 4АМ-35А №42015 (на первом этапе ГИ машина проходила испытания как ВТС, затем как бомбардировщик). От серийного бомбардировочного варианта эта машина отличалась следующим: каркас по обшивке отсека Ф-3 усилен, усилены лонжероны центроплана, в Ф-3 в бомбоотсеке установили крепления для грузовой платформы для перевозки массой до 4000 кг, оборудовали сиденьями на 32 десантника, еще 8 человек могло размещаться на сиденьях вместо АЦН-2. В хвостовой части оборудовали две двери размером 1150х750 мм для загрузки десанта и грузов (7685).

25 мая 1940 г. вышло постановление Комитета обороны, в соответствии с которым завод № 124 построил транспортный ТБ-7 с моторами АМ-35А. На госиспытания его выставили 20 марта 1941 г. От бомбардировщика эта машина отличалась усиленными лонжеронами центроплана и каркасом отсека Ф-3; в бомбоотсеке установили крепления для платформы, рассчитанной на груз до 4000 кг, и сиденья для 32 десантников. Ещё восемь человек разместили в отсеке, где раньше стоял АЦН-2. В хвостовой части фюзеляжа сделали две двери. Самолёт прошёл испытания, но позже был переоборудован в бомбардировщик (11996).

25 мая 1940 вышло постановление КО N 227сс "О производстве четырехмоторного ДБ на заводе 124" по ТБ-7 (АНТ-42), по которому потом, 28 мая 1940 вышел приказ НКАП N 237сс (402,34). По этому приказу строили десантный вариант c 4хАМ-35А (777,10).

25 мая 1940 года вышло постановление № 227сс КО О производстве четырехмоторных дальних бомбардировщиков на заводе № 124

В целях обеспечения ВВС четырехмоторными военнотранспортными самолетами и дальними бомбардировщиками, КО постановляет:

1. Обязать Наркомавиапром – Шахурина А.И. и директора завода № 124 – Штейнберг организовать производство самолетов ТБ-7 на заводе № 124.

Установить, что самолет ТБ-7 должен выполнять функции:

а) дальнего бомбардировщика,

б) военно-транспортного самолета.

2. Установить до конца 1940 года программу по заводу № 124 по самолетам ТБ-7 (сверх двух самолетов, сданных в 1 квартале 1940 года):

с мотором АМ-35А (без АЦН-2) – 10 самолетов

с мотором М-30 – 1 самолет

с мотором М-40 – 1 самолет

с мотором М-40Ф – 1 самолет

Всего – 13 самолетов

Обязать директора завода № 124 Штейнберга и гл. конструктора завода № 124 Незваль И.Ф. обеспечить получение следующих летно-тактических данных по самолетам ТБ-7:

| Данные | с 4 моторами АМ-35А | с 4 моторами М-30 | с 4 моторами М-40 | с 4 моторами М-40Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная скорость на границе высотности | 410 км/час/4700 м | 430 км/час/6000 м | 385 км/час/5500 м | 450 км/час/8000 м |
| Потолок практический | 8600 м | 9000 м | 8150 м | 10200 м |
| Дальность с 2000 кг бомб | 3100 км | 5100 км | 5100 км | 5100 км |
| Дальность с 3000 кг бомб | 2900 км | 4600 км | 4600 км | 4600 км |
| Дальность с 4000 кг бомб | 2800 км | 4100 км | 4100 км | 4100 км |
| Дальность в транспортном варианте | 2700 км | 3200 км | 3200 км | 3200 км |
| Транспорт | 50 чел. | 55 чел. | 55 чел. | 55 чел. |
| Вооружение | 7 пул. + 1 пушка в шести точках | 7 пул. + 1 пушка в шести точках | 7 пул. + 1 пушка в шести точках | 7 пул. + 1 пушка в шести точках |
| Экипаж | 10 чел. | 10 чел. | 10 чел. | 10 чел. |

Примечание: дальность рассчитана при крейсерской скорости 0,9 от максимальной.

3. Обязать директора завода № 124 Штейнберга провести в течение 1940 года подготовку производства самолетов ТБ-7 с мотором М-40Ф с расчетом выпуска этих самолетов в 1941 году в количествах:

в I квартале – 8 самолетов

во II квартале – 12 самолетов

в III квартале – 20 самолетов

в IV квартале – 30 самолетов

Всего – 70 самолетов

4. Отменить постановление КО № 110с от 4 марта 1940 года о проектировании и потсройке на заводе № 124 двухмоторного пикирующего бомбардировщика, в связи с постановкой производства самолетов ТБ-7.

5. Программу по самолетам ДС-3 на 1940 год сократить, сохранив ее для подготовки кадров и использования свободных мощностей завода в количествах:

третий квартал – 10 самолетов

четвертый квартал – 15 самолетов

Всего – 25 самолетов (7595, 87-94).

6. Обязать Экономсовет при СНК Союза ССР выделить дополнительно сверх фондов НКАП целевым назначением для завода № 124:

а) металлорежущих станков 800 шт., из них:

в третьем квартале 1940	200

в четвертом квартале	150

в первом квартале 1941	150

по спецификации завода № 124

б) грузовых машин ЗИС-5	20 шт.

автобусов ЗИС-16	15

авторезины	160 комплектов

в) Нормального инструмента на 800 тысю руб. По спецификации завода № 124, из них:

в треяьш квартале - на 500 твс.

в четвертом	на 300 тыс.

г) 20 тыс. рулонов светочувствительной бумаги в ечение июня и июля месяцев с.г.

7. Обязать Наркомвнешторг приобрести по импорту для завода № 124 пятьдесят станков по сцецификации завода № 124, в третьем квартале 1940 г.

8. Обязать Экономический Совет при СНК Союза ССР выделить дополнительно фонды НКАП специальным назначением для завода № 124 на металл и стройматериалы:

|  | Второй квартал | Третий квартал | Четвертый квартал | Всего тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а) металлопрокат | 800 | 1600 | 1300 | 3700 |
| б) цемент | 1200 | 3000 | 2000 | 6200 |
| в) нефтебитум | 200 | 300 | - | 500 |

9. Обязать Наркомлес СССР отгрузить дополнительно заводу № 124 вне фондов НКАП лесоматериалов по спецификации завода:

во втором квартале 	5000 мт3,

в третьем квартале	10000 мт3

10. Обязать Наркомхимпром поставить заводу № 124 и 1940 и 1941 г.г. авиарезины для самолетов ТБ-7 улучшенного качества по ТУ и срокам завода № 124 в количествах, обеспечивающих выполнение установленной этому заводу программы.

11. Обязать Наркомчермет поставить НКАП для завода № 124 легированных труб и сталей в количествах, обеспечивающих выполнение программы, начав поставку со второго квартала т.г. по спецификации завода № 124.

12. Отпустить НКАП из резервного фонда СНК СССР в 1940 для завода № 124 - 70 млн. руб., в т.ч.:

а) на постановку производства самолетов ТБ-7	12 млн. руб.

б) на постройку и испытание с-та ТБ-7 М-30	8

в) на постройку и испытание с-та ТБ-7 М-40	8

г) на постройку и испытание с-та ТБ-7 М-40Ф	8

д) дополнительно на капстроительство:

1. Аэродром	4

2. окопчание строительства главного корпуса	6

3. Приобретение оборудования (станки)	8

4. Жилищное строительство	10.

е) Под отчет в распоряжение НКАП для премирования конструкторов, ИТР и рабочих завода № 125 за выполнение в установленные сроки заданий 1940 г., в соответствии с положжением о премировании, премиальный фонд в размере:

1. За с-т ТБ-7 М30	500 тыс.

2. За с-т ТБ-7 М40	500

3. За с-т ТБ-7 М40Ф	500

4. За с-т ТБ-7 АМ-35А	2,5 млн. руб.

13. Обязать СНК РСФСР передать заводу № 124 площадлку, ранее намеченную под строительство завода “Пишмаш” для хзастройки заводом № 124 жилыми домами..

14. Обязатъ секретаря Татарского Обкома ВКП(б) тов. Алемасова и председателя СНК ТаССР тов. Гафиатуллина организовать перевод рабочих на завод № 124 с заводов и фабрик города Казани:

а) в третьем квартале т.г.	1000 чел.

б) в четвертом квартале т.г.	1000

15. Разрешить оплату рабочих завода № 124 в течение третьего квартала т.гю занятых освоением с-та ТБ-7, по средне-сдельному заработку.

16. НКАП представить отчет об израсходовании премиальных сумм в КО к 20 января 1941 г. (10395).

25 мая 1940 вышел приказ НКАП N 227c об обязательной проверке статистическими испытаниями прочности носка крыла (410,55).

Cудя по приказу N 382cc от 29 июля 1940 по катастрофе СПБ Н.Н.П. предполагалось, что это коснется и уже построенных машин.

25 мая 1940 г. вышло постановление КО за №227сс, согласно которому завод №124 должен был предъявить к концу года на государственные испытания ТБ-7 4АМ-35А в военно- транспортном и бомбардировочном вариантах. В декабре 1940 г. первый самолет с АМ-35А взлетной мощностью 1350 л.с, номинальной - 1120 л.с, и воздушными винтами ВИШ-24 диаметром 4,1 м, выкатили из заводского цеха.

Указывалось, что в данный экземпляр с заводским номером 42015 внесены следующие изменения:

- Для выброски воздушного десанта в отсеке фюзеляжа Ф-3 оборудована вторая дверь по левому боргу размером 1150x750 мм;

- Усилен каркас и обшивка фюзеляжа в районе отсека Ф-3;

- Снята люковая оборонительная установка;

- Для подъема грузов установлены лебедки БЛ-4 вместо БЛ-3;

- Дая перевозки под фюзеляжем грузов до 4-х тонн введены дополнительные узлы крепления грузовой платформы;

- Оборудованы отделения для размещения десантников;

- Построена и прилагается к самолету съемная десантная кабина на 12 человек;

- Оборудована система заполнения топливных баков инертным газом (в данном варианте - выхлопными газами двигателей);

- Смонтировано отопление штурманской кабины;

- Установлен автопилот АПГ-1;

- Установлены новые кассетные держатели КД-2, новый прицел РПБ-2МУ, ночной прицел НКПГ-3, электросбрасыватель ЭСБР-5, опытные стрелковые установки НЭБ-42 и КЭБ-42 (соответственно: носовая и кормовая экранированные башни).

Экипаж ТБ-7 №42015 согласно сопроводительной документации состоял из 10 человек, самолет был оборудован антиобледенителем воздушных винтов, емкость топливной системы в 12 протектированных бензобаках составляла 12440 литров. Предельный полетный вес самолета был ограничен прочностью колес размером 1600x500 мм. При использовании более прочных колес размером 1600x600 мм допустимый полетный вес в дальнейшем определялся в 33500 кг (12025).

25 мая 1940 состоялось 5 (848) заседание техсовета ГУАС (снабжения) КА под председательством А.И.Филина. Высоко оценили сотку В.М.Петлякова (163,5).

Здесь интерес вызывают и даты. 25 (35) дней от 24 мая дает 30 апреля, а 35 - 20 - апреля - дата окончания гос. испытаний, то есть 35 дней - более правильная цифра.

По другим данным в этот день Протоколом N 5 Техсовета НИИ ВВС был утвержден в Отчет по гос. испытаниям 100 2М-105 с 2хТК-2 и герметическими кабинами для всего экипажа. Решили сделать серию из 10-15 для дальнейшего изучения и освоения на опыт боевого применения с гермокабиной. Кроме того учитывая высокую аэродинамику решили сделать массовый пикирующий бомбардировщик без гермокабины и ТК и обязали КБ разработать этот вариант и произвести войсковую серию в 30 машин (705).

25 мая 1940 А.И.Филин как председатель макетной комиссии писал письмо, что необходима форсированная постройка опытных экземпляров 103 А.Н.Т. для скорейшего его предъявления на гос. испытания не только Я.В.Смушкевичу, но и Л.П.Берии. При этом А.И.Филин указал Л.П.Берии на пассивность правительства (172,138).

25 мая 1940 Нач. НИИ ВВС КА А.И.Филин как председатель макетной комиссии писал письмо № 0618 НКВД СССР т. Берия:

Макетная комиссия рассмотрела макет с-та 103 2-х моторного ПБ с 2хМ-120 ТК-2 конструкции ОТБ НКВД единодушно признала, что предложенный проект с-та с заявленными летными данными является весьма актуальным и необходим для ВВС РККА и что необходима форсированная постройка опытных экземпляров 103 А.Н.Т. для скорейшего его предъявления на гос. испытания

Отсутствие решения правительства о постройке самолета тормозит развертывание проектирования, проведения предварительных опытных работ и постройку самолета.

Прошу поставить в КО при СНК вопрос о постройке самолета

Отпечатано было 17 апреля 1940" (724,41).

25 мая 1940 г. на заседании Технического совета при начальнике ГУ ВВС КА было принято решение строить войсковую серию самолета ВИ-100 в количестве 10-15 машин «для дальнейшего изучения, освоения и накопления боевого опыта в работе в гермокабинах на всех высотах». Кроме того, «в целях использования высокой аэродинамики самолета «100» и создания на его базе массового пикирующего бомбардировщика без гермокабин и без турбокомпрессоров» предлагалось «обязать КБ разработать самолет «100» в варианте пикирующего бомбардировщика». Самолет «100» в этом варианте должен был иметь максимальную скорость 550 км/ч на высоте 5000 м и бомбовую нагрузку 1000 кг, в том числе не менее 600 кг на внутренней подвеске. Планировалось после утверждения макета построить войсковую серию в количестве 30 самолетов (15755).

25 мая 1940 начальник НИИ ВВС Филин, на основании заключения макетной комиссии, обратился к Берии с просьбой о постановке в КО при СНК СССР вопроса о выпуске официального решения по самолету «103» (10728).

25 мая 1940 нач. НИИ ВВС Филин на основании заключения макетной комиссии по 103 машине А.Н.Т. обратился к Л.П.Берии с просьбой о постановке в КО при СНК СССР вопроса о выпуске официального решения по 103 (1835,9).

В период с 25 мая но 15 июня 1940 г. дополнительные испытания для определения возможности пикирования на СБ велись на полигоне авиационных вооружений. СБ №15/266 пикировал под углами от 50 до 90. осуществлялся сброс ФАБ-250 и ФАБ-500. при этом легчнк пользовался прицелом ПАН-23, момент выхода определял штурман при помощи прицела ОПБ-1. Общая опенка: «самолет слепой, летчик не видит цели до 70, НУЖНО УЛУЧШИТЬ обзор, поставить воздушные тормоза» (6413).

25 мая 1940 в соответствии с постановлением «Об организации серийного производства самолета И-200 на заводе №1 и о снятии с производства самолета ББ-22» № 224сс производство самолета ББ-22 на заводе №1 прекращалось. Заводу в 1940 году надлежало изготовить и сдать ВВС из имеющегося задела 100 самолетов ББ-22, остальной задел и оснастку следовало передать на завод №81.

Было решено самолеты сдавать в варианте по состоянию доведенности на 20 мая 1940 года: на усиленном шасси - спаренные колеса; с задней стрелковой точкой на каретке по типу машины 1012; с улучшенным управлением закрылков и триммеров и с доведенными бомболюками. Все самолеты обоих серий вернули на завод для переделки. Помимо перечисленного выше, в перечень обязательных доработок еще входила установка дополнительных восьмидюймовых маслорадиато- ров с внутренней стороны мотогондол, а также перекраска самолетов по стандарту согласно приказу НКАП №228с от 25 мая 1940 год, выпущенного во исполнение постановления КО №220сс от 23 мая. Завод №1 и тут не дотянул до установленной планки. По состоянию на 1 ноября 1940 года заводом было поставлено 69 самолетов, остальные самолеты находились в производстве. Общий выпуск ББ-22 составил 79 машин. Вполне возможно, что часть задела пошла на доработку самолетов первых серий, поэтому завод и не осилил выпуск 100 единиц. За МиГи спрашивали строже.

Переделка шла достаточно неспешно - машины-то уже числились сданными. Доподлинно неизвестно, на каком точно заводе был построен самолет, известный под обозначением Як-2КАББ, но учитывая статус самолетов первых двух серий завода №1, нюансы остекления кабины пилота и номер 24 на руле направления, можно предположить, что это был ББ-22 №1024. В момент постройки второй возможный кандидат - машина 70204 завода №81 находилась на испытаниях в НИИ ВВС, да и выглядела бы после модификации все же несколько иначе. Нельзя конечно исключить, что тактический номер 24 на руле направления носил случайный характер, не связанный с серийным номером самолета (19867).

25 мая 1940 вышел приказ НКАП N 229с, который на основании доклада ГК завода N 135 Сухого П.О. по представленным документам по самолету И-135, поручил приступить к проведению летных испытаний с 1 июня 1940 и завершить их к 1 августа. испытания провести в Москве на аэродроме ЦАГИ в Раменском. Назначен л-и А.П.Чернавский (401,45).

На основании доклада Главного Конструктора завода № 135 тов. СУХОГО П.О. и заключения 11-го Главного Управ ления по пред"явленным документам по самолету И-135 - ПРИКАЗЫВАЮ:

Пар. 1

Приступить к проведению лётных испытаний самолета с 1-го июня 1940 года и окончить их к 1 августа 1940. года.

Испытания провести в гор. Москве на аэродроме ЦАГИ в Ра венском.

Пар. 2I

Летчиком-испытателем по заводским испытаниям самолета И-135 назначаю лётчика ЦАГИ тов. ЧЕРНАВСКОГО

Пар. 3

Утверждаю прикрепленную к самолету И-135, бригаду на период летних испытании в составе:

Ведущий инженер	тов. ПОЛЕНОВ Н.П.

Механик	АЛЕКСАНДРОВ К.И.

Моторист	МАНЖОС А.М.

Сборщик	БЕРМАН С.С.

Сборщик	ГЛИНСКИЙ А.П.

Контролер	ДЕЙНИЧЕНКО В.П.

От 11-го Главного Управления	МВЛЫШЕВ О.В.

Установить дополнительное вознаграждение лётчику --испытателю за полное проведение заводских испытании в срок 50.000 рублей (401,45).

К 25 мая 1940 г. на 135-м заводе в соответствии с заказом № 330 построили первый опытный экземпляр истребителя П.О.С. И-135 (потом, в декабре того же года эту машину переименовали в Су-1). Сразу из цеха самолет по железной дороге отправили в ЦАГИ на заводские испытания (6406).

25 мая 1940 вышел приказ 11 ГУ N 18:

"Для выяснения причин несхождения данных продувок самолета СК-ЦАГИ в аэродинамических трубах с данными летных испытаний назначаю комиссию..." (2031,37).

25 мая 1940 было донесение ведущего инженера НИИ ВВС по самолету И-26 военинженер 2-го ранга Н.И. Максимов, по которому был составлен доклад начальника НИИ ГУАС КА дивинженера А.И. Филина и военного комиссара НИИ ГУАС КА полкового комиссара С.Г. Холопцева начальнику ГУАС КА комдиву П.А. Алексееву.

В докладе указывалось, что программа заводских испытаний выполнена на 65 %. Не выполнены: штопор самолета до двух витков, полеты на потолок самолета и снятие скорости по высотам выше 5000 м, пикирование до скорости 1,5 максимальной (производилось только до скорости 560 км/ч по прибору), бочки и иммельманы, полеты на дальность полета и расход горючего (произведен один полет на расход горючего на различных режимах с попутным снятием скоростей по высотам и замер расхода горючего проводился путем взвешивания), не отработано вооружение самолета. Не были предъявлены окончательные результаты статических испытаний после усиления конструкции.

В связи с этим руководство НИИ ВВС ставило вопрос о проведении представителями ЦАГИ проверки результатов расчета на прочность И-26 и статиспытаний с дальнейшим продолжением заводских испытаний с перегрузками, о необходимости проверки масло- и бензобаков на вибростойкость, увеличении запаса сжатого воздуха, отработке вооружения с отстрелом в воздухе до высоты 8000 м, а также об обязательном полном проведении заводом № 115 программы заводских испытаний самолета И-26.

Исходя из перечисленных выше сображений, предъявленный 26 мая 1940 г. на государственные испытания И-26-11 не был принят. Позиция, занятая руководством НИИ, не соответствовала ни текущему состоянию авиапромышленности (которая по докладу начальника ГУАС Алексеева в ЦК ВКП(б) от 24 апреля 1940 г. в то время даже не могла сама проводить заводские испытания выстроенных самолетов), ни внезапно усложнившейся международной обстановке. Отчасти, возможно, решение руководства НИИ было следствием резкой критики, прозвучавшей в адрес института в ходе обсуждения в ЦК ВКП(б) в середине мая 1940 г. состояния Военно-воздушных сил. В частности отмечалось очень низкое качество заключений НИИ по госиспытаниям самолетов, моторов и агрегатов, как результат нежелания руководства НИИ портить отношения с промышленностью и главными конструкторами (12048).

25 мая 1940 самолет И-180-3 потерпел аварию. Летчик НИИ ВВС С.П. Супрун выполнял инспекторский полет после завершения заводских испытаний. При заходе на посадку на высоте около 1000 м Супрун убрал шасси, но затем из-за неровной работы двигателя и появившихся хлопков белого дыма из выхлопных патрубков снова выпустил их на втором развороте, приняв правильное решение садиться. На подходе к аэродрому летчик увидел знак, запрещающий посадку, поскольку на посадочной полосе остановился с выключенным двигателем пассажирский самолет «Сталь-3». Супрун приземлился правее застрявшей на полосе машины. Казалось все препятствия позади, но, пробежав около 100 м, истребитель неожиданно стал разворачиваться влево. Попытка сохранить направление пробега не удалась, и само лет скапотировал. Летчика благополучно извлекли из перевернувшегося самолета, он отделался легкими ушибами и царапинами. 25 мая самолет потерпел аварию. Летчик НИИ ВВС С.П. Супрун выполнял инспекторский полет после завершения заводских испытаний. При заходе на посадку на высоте около 1000 м Супрун убрал шасси, но затем из-за неровной работы двигателя и появившихся хлопков белого дыма из выхлопных патрубков снова выпустил их на втором развороте, приняв правильное решение садиться. На подходе к аэродрому летчик увидел знак, запрещающий посадку, поскольку на посадочной полосе остановился с выключенным двигателем пассажирский самолет «Сталь-3». Супрун приземлился правее застрявшей на полосе машины. Казалось все препятствия позади, но, пробежав около 100 м, истребитель неожиданно стал разворачиваться влево. Попытка сохранить направление пробега не удалась, и само лет скапотировал. Летчика благополучно извлекли из перевернувшегося самолета, он отделался легкими ушибами и царапинами (10745,70).

25 мая 1940 вышло постановление КО N 223сс "О постановке производства самолетов И-180 конструкции Н.Н.П. на заводе 21" о запуске в серию И-180 М-88 с ВИШ-22Е на 21 заводе (725,7). Точно "О постановке производства самолетов И-180 конструкции Н.Н.П. на заводе 21" (1295,181).

По этому же постановлению производство ББ-22 с ВИШ-2К на 21 заводе прекращено и передано на завод 81 (725,13).

25 мая 1940 года вышло постановление № 223сс КО О постановке производства самолетов И-180 конструкции Поликарпова на заводе № 21

КО постановляет:

Обязать НКАП – директора завода № 21 Воронина и гл. конструктора Поликарпова организовать на заводе № 21 серийное производство самолетов И-180.

Установить программу по выпуску самолетов И-180 на 1940 год в количестве 110 самолетов по типу выпускаемой заводом № 21 войсковой серии с трехстоечным шасси и трубчатой конструкцией каркаса крыла.

3. Отпустить из резервного фонда СНК Союза ССР 8,5 руб., в том числе:

а) для премирования конструкторов, ИТР и рабочих завода № 21 за доводку самолета И-180 и за внедрение его в серийное производство и выполнение в срок указанной апрграммы под отчет в распоряжение НКАП 3,45 млн. руб.

Б) на поставноку серийного производства с-та И-180 -5 млн. руб.

4. Заводу № 21 во II полугодии 1940 года перейти на выпуск самолетов И-16 одного типа 29 (2 синхронных пулемета ШКАС и 1 синхронный системы Березина), вместо выпускаемых трех типов 24, 28 и 29.

5. Обязать НКЧМ - тов. Тевосяна И.Т.:

а) обеспечить завод № 21 для выпуска с-та И-180 цельнотянутыми хромансилевыми трубами марки 30ХГСА, согласно спецификации завода, поставив в первую очередь производство труб размером 45 и 36

б) Освоить производство конусных труб марки 20 ХГСА по чертежам завода № 21 с подачей первой партии в количестве 1000 матров в Ш кв. По спецификации завода;

в) обеспечить завод № 21 листовой сталью марки 25 ХГСА согласно спецификации завода.

6. Обязать НКВ тов. Ванникова Б.Л.:

а) принять на завод № 92 изготовление 15 наименований поковок из легированной стали для самолета И-180 по чертежам завода № 21

б) обеспечить поставку заводу № 21 крупнокалиберных пулеметов Березина по срокам, согласованным с заводом № 21

7. НКАП отчет об израсходовании премиальных сумм представить в КО при СНК к 20 июня 1941 г. (7595, 85-86).

25 мая 1940 Постановлением КО при СНК №224 и приказом НКАП №245 от 31 мая 1940 г. истребитель И-200 был официально запущен в серийное производство на заводе №1.

Снимаемые в процессе заводских испытаний характеристики И-200 совпадали с аэродинамическим расчётом и соответствовали почти всем предъявляемым тактико-техническим требованиям. Поэтому, серийное производство было решено начать не дожидаясь окончания заводских испытаний, не говоря уже о государственных.

Вместо запланированного АМ-37, который ещё не был готов, на И-200 пришлось установить двигатель АМ-35А взлётной мощностью 1350 л.с. Это несколько снизило лётные характеристики самолёта, но всё же они оставались на достаточном уровне. Так, 24 мая А.Н. Екатов на И-200 №01 достиг скорости 648,5 км/ч на высоте 6900 м, а 5 августа М.Н. Якушин на И-200 №02 на высоте 7000 м показал скорость 651 км/ч. На высоту 5000 м самолёт поднялся за 5,1 мин, а ещё через 2 мин он был уже на 7000 м.

Испытания ещё продолжались, но уже полным ходом шло внедрение нового истребителя в серию параллельно с внесением изменений в его конструкцию. А 18 августа 1940 г. в Тушине на параде, посвящённом Дню авиации, машину впервые показали широкой публике. Показательный полёт на И-200 №01 выполнил М.Н. Якушин (11757).

25 мая 1940 года вышло постановление № 224сс КО Об организации серийного производства самолета И-200 на заводе № 1 и о снятии с производства самолета ББ-22

1. Обязать НКАП, директора завода № 1 Дементьева и гл. конструктора Микояна организовать серийное производство самолетов И-200 с мотором АМ-35А.

Установить программу выпуска по самолетам И-200 заводу № 1 на 1940 год – 125 штук.

2. Обязать директора завода № 1 Дементьева, гл. конструктора Микояна довести самолет И-200 и сдать на госиспытания не позже 10 июня.

3. Обязать директора завода № 24 Дубова, директора завода № 33 Соколова, гл. конструктора завода № 24 Микулина сдать не позже 1 июня 1940 года заводу " 1 три полностью доведенных мотора АМ-35А для обеспечения проведения заводских и госиспытаний самолета И-200.

4. Производство самолета ББ-22 на заводе № 1 прекратить. Разрешить заводу № 1 в 1940 году изготовить с дать ВВС из имеющегося задела 100 самолетов ББ-22, остальной задел и оснастку передать на завод № 81.

5. Разрешить заводу № 1 самолеты ББ-22 сдавать в существующем варианте по состоянию доведенности на 20 мая 1940 года: на усиленном шасси – спаренные колеса; с задней стрелковой точкой на каретке по типу машины 1020; с улучшенным управлением закрылков и триммеров и с доведенными бомболюками.

Самолеты И-153 "Чайка" сдавать во II полугодии в нормальном варианте без модификации по эталону I полугодия (7595, 87-89).

6. Наркомфину СССР-

- покрыть на бюджета все убытки завода № 1 по постановке производства, по затратам на производство задаела готовых изделий) по самолоетам ББ-22, в связи со снятием этого самолета с производства завода № 1.

7. Отпустить из резервного фонда СНК СССР заводу № 1 НКАП 7 млн. рублей на постановку производства самолета И-200 и под отчет в распоряжение НКАП 4 млн. руб для премирования ИТР, рабочих и служащих завода № 1, в соответствии с положением о премирования за ввнедрение в серийное производство самолета И-200 и выполнение заданной программы 1940 года по самолетам И-200.

8. Обязать Наркомвнешторг немедленно разместить заказы на следующее оборудоваияе для завода № 1 НКАП в Германии, со сроком поставки в Ш-1У кварталах 1940 года:

Крупно-фрезерных станков 	5 	15.03.41

Кругло-шлифовальных станков	5	15.03.41

Эксцентричных прессов мощн. 250-300 тн.	2	15.12.42

Индукционных эл. печей для плавки стали фирмы Сименс-Гальске, емкостью 250 кг. с генераторной установкой	2	?

Плавильные печи типа "Колеман” емкостью 250 кг	3	30.10.41

Машины для литья под давлением фирмы "Полак "	3	?

9. Обязать Наркомат Вооружений поставлять стальное легированное литье с заводов №№ 92 и 8 для завода № 1 НКАП, начиная с 1 июня 1940 гола в сроки по графикам НКАП.

10. Обязать Наркомат Среднего машиностроения поставлять с завода Ленинград-М еталлургстрой легированное стальное литье для завода № 1НКАП с 15 июля 1940 года, в сроки по графикам НКАП.

11. Обязать Наркомлес СССР поставлять дельта-древесину и бакелизированную фанеру для завода № 1 НКАП с 15-го июня 1940 года по спецификации НКАП.

12. Обязать директора завода "Серп и Молот" Наркомата Черной Металлургии поставлять заводу № 1 по его спецификация и чертежам стальные профиля и таврики с 15 июня 1940 года.

13. Обязать Наркома по Строительству тов. ГИНЗБУРГ закончить строительство сборочного цеха завода № 1 в августе месяце 1940 г.

14. Наркомавиапрому отчет об израсходовании премиальных сумм представить в Комитет Обороны при СНК Союза ССР к 20 января 1941 года (10395).

25 мая 1940 г. Постановлением Комитета Обороны при СНК СССР «срок предъявления самолётов И-200 с АМ-35А (Микоян) был установлен 10.VI.40 г. Поступил на гос. испытания 29.VIII.40 г.» (15804).

25 мая 1940 г. Комитет Обороны (КО) СССР издал постановление о том, что «во II полугодии 1940 года заводу № 21 для ГУАС КА надлежит сдать ПО самолетов И-180 М-88 и оставить в производстве только самолет И-16 типа «29», самолеты типа «24» и «28» с производства снимаются». И-16 тип 29 выпускали в вариантах, отличающихся друг от друга установкой радиостанции, ракетного оружия, подвесных баков, фотокинопулемета ПАУ-22. Вес машины, естественно, несколько возрос и находился в пределах от 1900 кг до 2115 кг. Предполагалось, что все И-16 тип 29 будут оснащаться радиостанцией, но на практике такое указание не выполнили (10667).

25 мая 1940 г. решением Комитета Обороны при СНК СССР И-200 запустили в серийное производство. В дальнейшем истребитель получил обозначение МиГ-1 и вместе со своей улучшенной модификацией МиГ-3 принимал участие в Великой Отечественной войне. После внедрения самолета в серию Поликарпов был отмечен премией за проектирование схемы и основных элементов самолета. Неожиданный поворот событий, связанный с выделением ОКО, отбросил Николая Николаевича на полгода в деле создания перспективной боевой техники. Теперь основной машиной, определяющей главное направление деятельности ОКБ, становился И-185, получивший условное обозначение «Р» (в документации завода № 1 он обозначался как «изделие 62», а И-200 -как «изделие 61»). Несмотря на то, что некоторые ответственные работники наркомата считали двигатель воздушного охлаждения неперспективным для истребителя, Николай Николаевич не без основания полагал возможным создать с этим мотором самолет с высокими летными характеристиками. Использовался разработанный в предварительном проекте капот с центральным входом, но с изменениями и доработками, новый профиль крыла. Самолет имел длину 7,25 м, размах крыла - 9,8 м (10667).

25 мая 1940 года Решением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 16 / 194 – ОП был утвержден вопрос Комитета Обороны, состоявший из нескольких пунктов:

В соответствии с пунктом V «О постановке производства самолетов И-180 конструкции Поликарпова на заводе № 21» из резервного фонда СНК выделялось 8,5 млн рублей, в том числе на постановку в серийное производство – 5 млн, а для премирования за доводку и за внедрение в серийное производство в срок соответственно 3,5 млн рублей конструкторам, ИТР и рабочим (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 27. Л. 112.).

Но, несмотря на быструю реакцию военно-политического руководства страны, благоприятному развитию ситуации с И-180 не способствовали и две аварии, которые произошли с интервалом менее чем в полтора месяца.

На следующий день после упоминавшегося решения Политбюро ЦК ВКП(б) – 26 мая 1940 года – произошла авария самолета производства завода № 21 И-180 № 25212 с мотором М-88 (летчик – Герой Советского Союза Супрун). «Пилот проводил инспекторский полет. Во время полета на высоте 800 – 1000 метров мотор стал работать с перебоями, из выхлопных патрубков появились хлопки белого дыма. Пилот пошел на посадку. Самолет нормально коснулся земли и ровно пробежал около 100 метров. После этого самолет резко развернуло влево... градусов на 30. Пилот тормозом выправил положение, самолет развернуло вправо. Затем самолет стал рыскать вправо и влево, вскоре концом винта задел землю и далее полностью скапотировал, со сваливанием на правое крыло. Самолет полностью разбит.

Причина аварии: авария произошла из-за нежесткости и непрочности траверса ноги шасси...» (Самарский филиал РГАНТД. Ф. Р-217. 1-6. Д. 26. Л. 6.).

Как явствует из этих материалов, полет прервался из-за проблем с мотором.

По мнению же самого летчика-испытателя, «пилоты, освоившие И-16, легко освоят И-180» (Там же. Л. 8.) (11672).

25 мая 1940 г. в НКАП подготовили документ (№223сс). устанавливающий головую программу изготовления И-180 в количестве 110 самолетов. Последствия оказались минимальные - ло конца гола построили несколько экземпляров без моторов.

Одновременно, в этот период велась полномасштабная работа по постройке истребителя конструкции М.М.Пашнннна ИП-21. После ухода Кагановича машину поддерживал П.А Воронин - сначала как директор завода, затем как заместитель наркома авиапромышленности. Считалось, что этот самолет имеет заметно больше шансов на успех чем И-180 (12015).

25 мая 1940 г. - досрочно - завод №1 закончил постройку планера первого опытного экземпляра И-185, хотя широкое развертывание самых разнообразных опытных работ вместо привычного потока серии одинаковых машин превратило жизнь и служб предприятия, и его цехов в сущий кошмар. Помимо И-153 и Як-2 во многих модификациях, включая опытные, 1 -й завод строил опытные образцы самолетов И-180 №3, И-185, И-190 Поликарпова, а также И-200 (так стал именоваться самолет «61» в ОКБ Микояна), ИП-21 Пашинина и ОПБ-5 Кочеригина.

Завод №1 изготовил первый опытный И-185 №6201 или самолет «Р» без рации, радиополукомпаса, бомбардировочного и химического вооружения, но мешало начинать летные испытания не это, а отсутствие воздушного винта и мотора М-90 - единственный прибывший из Запорожья был некондиционным. Нарком авиапромышленности А.И. Шахурин уже получил отрицательный отчет о наземных испытаниях самолета «МН» (2-го опытного Су-2) с таким двигателем и понял - М-90 не будет. Его так и не дождались Кочеригин на свой ОПБ-5, Сеньков на модифицированный ПС-84, Яценко на И-28... (17735).

25 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 был выполнен облет л Супруном (24 по счету) и потом до 27 машину ремонтировали (2988).

25 мая 1940 вышло постановление КО N 224сс "Об организации серийного производства самолетов И-200 на заводе 1 и о снятии с производства самолета ББ-22" о запуске в серию И-200 АМ-35А с ВИШ-22Е (725,7).

Стали делать на 1 заводе, где сняли с производства ББ-22 после производства 81 машины. ББ-22 передали на 81 завод под крыло КБ-70 Л.П.Курбалы (1081,7).

25 мая 1940 решением Комитета Обороны и приказом наркомата авиапромышленности от 31 мая 1940 г. истребитель И—200 был официально запущен в серийное производство на заводе № 1. В соответствии с откорректированной программой выпуска заводу предписывалось в 1940 г. сдать 125 самолетов И—200, полностью прекратив производство ближних бомбардировщиков ББ—22 (9984).

25 мая 1940 г. вышел приказ НКО за N 0106, согласно которому в Баку должны быть проведены войсковые испытания самолетов И-153 с синхронными пушками Швак (3395).

25 мая 1940 А.Д.Локтионов, а 26 мая и ЧВС ВВС Агальцов утвердили заключение по 2-му эскизному проекту самолета ИП-21 с М-105 завода 21 конструкции Пашинина (2056,11).

25 мая 1940 года Начальник ГУАС комдив Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев утвердили Заключение по второму эскизному проекту самолета «ИП-21» конструкции инженера Пашинина (6616).

Ответственный исполнитель

В/инженер 2 ранга Кочетков

Назначение самолета

Скоростной истребитель.

По схеме ИП-21 – свободнонесущий моноплан м низкорасположенным крылом. Материал конструкции смешанный.

Вооружение самолета состоит из пушки Таубина калибра 23 мм и двух синхронных пулеметов «ШКАС» калибра 7,62 мм.

Запас патрон на пушку – 81 снаряд.

Запас патрон на пулемет ШКАС – 500 патрон

Летно-тактические данные

Полетный вес – 2526 кг

Максимальная скорость

на Н=0 м – 522 км/час

на Н=2000 м – 566 км/час

на Н=4000 м – 610 км/час

на Н=5000 м – 634 км/час

на Н=7000 м – 682 км/час

Скороподъемность

на Н=5000 м – 5,29 мин.

на Н=7000 м – 7,85 мин.

Практический потолок – 11000 м

Дальность на 0,9 Vmax (Н=7000 м) – 747 км

Посадочная скорость со щитками – 121 км/час

Разбег – 450 м

Пробег со щитками – 250 м

Заключение

Вторично представленный эскизный проект самолета И-21 утвердить (6616).

25 мая 1940 года Яценко был вызван с завода СЗК (292) из Саратова телеграммой. Зам. наркома Воронин, а затем зам. наркома Яковлев сказали, что машина И-28 с серии снята и что Яценко надо думать и искать базу в Москве (3420, 88-90).

25 мая 1940 г. результаты государственных испытаний второго опытного экземпляра И-28 обсуждались на заседании Технического совета НИИ ВВС КА. После рассмотрения полученных данных военные отметили, что серийный истребитель И-28 с мотором М-88, который планировалось выпускать на заводе «Саркомбайн», будет значительно отличаться от проходивших испытания опытных экземпляров, поэтому были основания ожидать лучших результатов в части устойчивости, дальности полёта и взлётно-посадочных свойств. В связи с этим Техсовет считал возможным сделать окончательное заключение по самолёту И-28 после облёта головной серийной машины лётчиками НИИ ВВС КА, для чего просил А.И. Шахурина дать соответствующие указания об её подготовке для облёта к 5 июня (15837).

25 мая 1940 года вышел протокол № 5 заседания Техсовета при НИИ ГУАС

Содержание: о результатах госиспытаний второго экземпляра (дублера) самолета И-28 М-88 конструкции Яценко.

Техсовет при НИИ ГУАС под председательством дивинженера Репина в присутствии бригинженера Гребенева и заместителя гл. конструктора инженера Фурлетова произвел осмотр самолета И-28 М-88, прошедшего госиспытания и заслушал доклад ведущего инженера НИИ ГУАС в/инженера 1 ранга Лазарева и содоклад летчика-испытателя ст. лейтенанта Кубышкина о результатах госиспытаний второго опытного экземпляра (дублера) самолета И-28 М-88.

Первый экземпляр опытного самолета И-28 М-87Б проходил совместные испытания в НИИ ГУАС с 1 июня по 4 июля 1939 года. Испытания были не окончены вследствие разрушения самолета в воздухе из-за непрочности капотов мотора.

Второй экземпляр опытного самолета И-28 М-87Б был построен без устранения уже известных дефектов у самолета: наличия неустойчивости, малого запаса горючего и др.

Гл. конструктором Яценко на самолете И-28 (дублер) были выполнены только работы, связанные с увеличением прочности капотов мотора и всего самолета.

В феврале 1940 года на этом же самолете установлен мотор М-88 с синхронизаторами.

При совместных испытаниях было доведено охлаждение мотора и в значительной мере доработано вооружение.

Устранение недостатков самолета в части устойчивости, дальности и других связанных с улучшением эксплуатации было предусмотрено в серийных чертежах на заводе «Саркомбайн».

Таким образом самолет И-28 М-88 выпуска завода «Саркомбайн» значительно отличается от опытных экземпляров самолета И-28 и есть основание ожидать лучших результатов в части устойчивости, взлетно-посадочных свойств и дальности самолета.

На основе приведенных соображений Техсовет считает возможным сделать окончательное заключение по самолету И-28 М-88 только после облета головной машины выпуска завода «Саркомбайн» летчиками НИИ ГУАС для чего необходимо:

Просить наркома Авиапрома Шахурина дать соответствующие указания о подготовке головного серийного самолета для облета к 5 июня 1940 года.

Приложение: основные летно-тактические данные самолета (7712, 208-211).

25 мая 1940 г. результаты государственных испытаний второго опытного экземпляра И-28 обсуждались на заседании Технического совета НИИ ВВС КА. После рассмотрения полученных данных военные отметили, что серийный истребитель И-28 с мотором М-88 выпуска завода «Саркомбайн» значительно отличался от проходивших испытания опытных экземпляров, поэтому были основания ожидать лучших результатов в части устойчивости, дальности полета и взлетно-посадочных свойств. В связи с этим Техсовет считал возможным сделать окончательное заключение по самолету И-28 после облета головной серийной машины летчиками НИИ ВВС КА, для чего просил А.И. Шахурина дать соответствующие указания об ее подготовке для облета к 5 июня.

Как уже отмечалось, освоение в серийном производстве истребителя И-28 на заводе «Сваркомбайн» началось в январе 1940 г. на основании устного распоряжения НКАП. К этому времени коллектив опытного отдела совместно с бригадой саратовского авиазавода завершил разработку серийных чертежей. Последние, благодаря совместной работе разработчиков и производственников, были существенно переработаны с целью облегчения освоения машины в серии. Кроме этого завод «Саркомбайн» параллельно продолжал освоение в серийном производстве ближнего бомбардировщика ББ-22, начатое еще в 1939 г. (17738).

25 мая 1940 года состоялось заседание технического совета НИИ ВВС и в протоколе говорилось, в частности, что сделать окончательное заключение по машине И-28 с мотором М-88 можно только после облета головного экземпляра летчиками института. Тогда же руководство института предложило командованию ВВС обратиться с просьбой к наркому Шахурину построить головной серийный самолет к 5 июня 1940 г. Но этому не суждено было сбыться, поскольку авиационная промышленность сосредоточила все усилия на истребителях с моторами жидкостного охлаждения. Однако, несмотря на прекращение работы по И-28, эта скоростная машина, как нередко бывало в авиации, проложила путь другим перспективным самолетам, поскольку позволила по-иному взглянуть на проблемы, связанные с их проектированием. Летом того же года была удовлетворена просьба Яценко об организации производственной базы на московском заводе № 81, и он получил задание на разработку истребителя со скоростью 700 км/ч с предъявлением машины на государственные испытания к 1 июня 1941 г. (10745,54).

25 мая 1940 главный конструктор Яценко был вызван телеграммой в Москву, где заместитель наркома П.А. Воронин, а затем и А.С. Яковлев сообщили ему, что машина И-28 с серии снимается и ему, то есть В.П. Яценко, надо самому думать и искать базу в Москве. Таким образом, коллектив Владимира Панфиловича оказался не у дел, так как найти производственную базу самостоятельно - задача не из простых.

Между тем работы над проектом И-287 продолжались, хотя строить машину было негде. Завод №292 был отдан для серийного выпуска разработанного заместителем наркома авиапромышленности истребителя И-26, а завод №81 также продолжал осваивать в производстве его машину ББ-22. Вопрос с производственной базой для коллектива В.П. Яценко оставался открытым, а имущество КБ все еще находилось в ящиках (17738).

25 мая 1940 года Начальник 5 отдела НИИ ВВС в/инженер 1 ранга Саморуков утвердил Отчет по исследованию вибраций на самолетах И-15, И-16, СБ и ДБ-3 (6759).

НИИ ГУАС совместно с Сейсмологическим институтом АН СССР летом 1939 года провел исследования в отдельных элементах самолетов И-15, И-16, СБ и ДБ-3 на вибрацию в условиях равномерного горизонтального полета.

Испытания проводились на высоте 3-4000 м.

Общие выводы

Вибрации в отдельных элементах самолетов типов И-15, И-16, СБ и ДБ-3 в основном возникают: а) вследствие вращения не вполне уравновешенных масс валов моторов и воздушных винтов, б) под действием срывающихся с лопастей винтов завихрений и в) в результате давления выхлопных волн моторов на поверхность фюзеляжа (6759).

25 мая 1940 Нач. ЛТГ НКАП М.М.Г. докладывал Зам Наркома А.С.Я. (вход. 2538сс от 23 мая 1940):

"Докладываю, что 25 мая я совместно с тт. Юмашевым и Чесаловым снова были у т. Сильванского по вопросу ознакомления с документацией его самолета.

Обещанная документация по флаттеру предъявлена не была.

Мероприятия, проводимые т. Сильванским по продольной устойчивости (смещение центровки, удлинение хвоста, увеличение площади ГО) дадут некоторый положительный эффект и машина при зажатой ручке должна быть более устойчивой, что касается устойчивости с брошенной ручкой, то уверенности, что машина будет устойчивой в этом случае, особенно в моторном полете, - нет.

Необходимо просмотреть всю документацию по самолету (по флаттеру, прочности), чтобы решать вопрос о возможности допущения машины к дальнейшим полетам и необходимых ограничениях." (1379).

25 мая 1940 была окончена постройка первого И-185 из 4 заложенных. Это была машина под М-90 и к этому времени первый мотор также поступил, но некондиционный (2495,22).

25 мая в 1940 году на Харьковском 135-м авиазаводе в соответствии с заказом № 330 построен Первый опытный экземпляр «И-135» (потом, в декабре того же года эту машину переименовали в «Су-1» ). Постоен и по железной дороге отправлен для проведения заводских летных испытаний в ЦАГИ. 15 июня летчик А.П.Чернавский совершил на нем первый полет. Испытания продолжались до 3 августа, когда А.П.Чернавский по ошибке посадил «И-135» с убранными шасси, и самолет получил незначительные повреждения. После завершения ремонта, с середины сентября испытания «И-135» продолжил летчик П.М.Попельнюшенко. Но вскоре, 2 октября в полете произошло разрушение мотора. На этот раз полет завершился благополучно - летчику удалось посадить самолет. После замены мотора, с 10 ноября, из-за болезни П.М.Попельнюшенко, полеты выполнял В.П.Федоров. Испытания продолжались до конца апреля 1941 года, были определены основные летные характеристики самолета, но довести силовую установку не удалось по причине частых отказов «ТК-2». А без турбокомпрессоров « «Су-1» практически не имел преимуществ перед уже запущенным в серию «И-26» А.С.Яковлева (14902).

25 мая в 1940 году начальник НИИ ВВС А.И.Филин утвердил протокол заседания макетной комиссии по самолету «Су-1» «ОПБ» «М-90». В состав макетной комиссии входили военный инженер 1-го ранга А.С.Воеводин (председатель комиссии), летчик-испытатель П.М.Стефановский, бригадный инженер Б.Н.Пономарев, в последствии замглавкома ВВС, упоминавшийся выше инженер И.И.Машкевич, главный конструктор самолета С.А.Кочеригин, главный инженер завода № 156 Тюрин, летчик-испытатель А.И.Емельянов (14902).

25 мая 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 091

О проведении испытаний самолета ПС-84 (6891, 169).

25 мая 1940 г. руководство Осоавиахима согласилось принять 62 самолета УТ-1, но это была капля в море. Гражданский воздушный флот погоды не делал - ему УТ-1 был в общем-то совсем ни к чему (3955).

25 мая 1940 г. материалы (банка с клеем и анализ № 8 на одном листе "Испытание польского авиационного клея", который был подписан начальником 1-го отдела НИХИ РККА военинженером 2-го ранга Рулиным и научным сотрудником Ю.Н.Дагаевой. Последняя вместе с лаборантом Кузьминовой произвела анализ клея в марте 1940 г.) передавались зам.начальника 9-й лаборатории ВИАМ Чеботаревскому. 15 мая 1940 г. Секретный отдел Научно-исследовательского Химического института (НИХИ) РККА направил письмо на имя директора Всесоюзного института авиационных материалов (ВИАМ) за подписями зам.начальника НИХИ и начальника секретного отдела института военинженера 3-го ранга Кондратьева. В нем сообщалось: "Направляю вам образец польского авиационного клея и его анализ для изучения и возможного использования в Вашей работе" (11465).

25 мая 1940 проходили совместные 50-часовые испытания мотора АМ-35А, которые проходили с 13 мая, а с 17 апреля по 11 мая 1940 мотор проходил заводские испытания на заводе № 24.

26 и 27 мая 1940 НКАП А.И.Шахурин (26) и НКО Тимошенко (27) подписали Акт утверждения выводов и заключения по совместным (НКО и НКАП) 50 часовым испытаниям на станке мотора АМ-35А пр-ва завода № 24

Отчет о совместных 50 часовых испытаниях на станке АМ-35А производства завода 24.

Комиссия по совместным испытаниям:

Председатель ви1р К.В.Кукушкин

Члены: ви2р В.А.Черников, ви2р М.П.Кочетков, ви2р А.И.Суворов, зам ГК завода № 24 В.А.Чернышев, отв. конструктор завода № 24 М.Р.Флисский, гл. инспектор ОКБ завода № 24 С.А.Марзаев

Цель испытаний:

Проверить соответствие основных данных мотора АМ-35А ТТТ и надежность конструкции мотора и агрегатов 50 испытаниями

Краткие рез-ты совместных (НКО и НКАП) испытаний на станке мотора АМ-35А

1. Мотор АМ-35А производства з-да № 24 совместные 50 часовые испытания прошел удовлетворительно.

2. По мощности и высотности мотор АМ-35А соответствует ТТТ

3. Всего мотор наработал 80 :36, из них на режиме 54:32

4. Основные недостатками мотора АМ-35А являются

ф) отсутствие доведенного карбюратора, обеспечивающего мотору нормальное питание на всех его положениях при работе на с-те истребителе и обеспечивающего гарантийный расход топлива без использования высотного корректора

б) недостаточная надежность и конструктивные недоработки всасывающих патрубков

в) недостаточное охлаждение масла, ограничивающее потолок с-та

Выводы:

Мотор АМ-35А совместные 50-часовые ГИ прошел удовлетворительно.

Некоторые основные данные, полученные при испытаниях, отличающиеся от данных, указанных в предъявлении мотора на испытания:

| № п/п | Основные данные мотора, по параметрам, имеющим расхождения | Получено по испытаниям | По предхявлению на испытания | По ТТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сухой вес | 840 | 820 | 780 |
| 2. | Высотность при номинальной мощности и Рк 1090 в м | 6300 | 6000 | 6000 |
| 3. | Удельный расход топлива на номинальном режиме г/лс/час | 284 | 280-295 | 260-270 |
| 4. | Карбюратор | без автокорректора | без автокорректора | с автокорректором |

Вес мотора завышен на 60 кг (8%), частичное завышение веса (20-30 кг) относится за счет унификации деталей с АМ-37 (коленвал, шатуны, нагнетатель).

Мотор имеет следующие основные конструкционные особенности

а) на выходе воздуха из нагнетателя вместо вместо обычно дроссельной заслонки установлен поворотный направляющий аппарат (л-ка Политковского). При дросселирования воздуха этим направляющим аппаратом на земле и на высотах ниже расчетной высоты достигается увеличение эффективной мощности. На земле оно достигает 800-100 кг.

б) мотор работает с охлаждением водой под давлением при темперетуре на входе в 110-120 гр. Поавышение температуры охлаждающей жидкости улучшает аэродинамику с-та (уменьшается лобовое сопротивление от радиатора, уменьшается вес охлаждающей системы

в) мотор АМ-35А конструктивно аналогичен и полностью взаимозаменям по всем кзлам с мотором АМ-37 за исключением:

1. мотор АМ-35А не имеет водовоздушного радиатора для охлаждения воздуха за нагнетателем, вместо него установлена проставка

2. не имеет дополнительного водяного насоса для этого радиатора

3. диаметр крыльчатки 275 мм, вместо 285 мм у АМ-37

г) из изложенного в п. В) видно, что мотор АМ-35А может быть легко переделан на мотор АМ-37, который имеет большую мощность.

Дефект карбюратора К-35А - не обеспечивает гарантированные данные удульных расходов топлива и не обеспечивает нормального питания мотора на всех эволюциях с-та. Карбюратор имеет течи из-под уплотнительных прокладок и заедание жиклера в разьбе при замене и т.д.

Сводная таблица основных мощных современных авиамоторов

| Обозначение мотора | Тип мотора | Мощность нагнетателя л.с. | Номинальный наддев | Вес | Лоб | Степень сжатия | Литраж | Расчетная высотность | Тип нагнетателя | Высотная мощность | Мощность на земле | Взлетная мощность | Удельный расход на 6000м | Мощность | Удельный расход номинальный | Удельный расхож эксплуатационный | Октяновое число | Особенности мотора | Состояние мотора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Даймлер-Бенц 601А | Водяного, У-образный 12 цилиндров перевернутый | 150 | 965 | 590 | 0,911 | 7 | 33,9 | 3700 | 2-х скоростной | 1100 | 1050 | 1175 | 0,79 | 810 | 250 | 220 | 87 | непоср. впрыск | в серии |
| Даймлер-Бенц 601форсир. | Водяного, У-образный 12 цилиндров перевернутый | 220 | - | 610 | 0,91 | - | 33,9 | 5000 |  | 1200 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | опытный |
| М-71 | 2-х рядная звезда 18 цилиндров | 310 | 850 | 1000 | 1,49 | 5,7 | 59,6 |  | 2-х скоростной | 1700 | 1050 | 2000 | 0,78 | 1480 | 305/335 | 290/310 | 95 |  | опытный |
| М-120 | водяного Y-образный | 360 | 910 | 900 | 0,97 | 7 | 52,8 | 6000 | 2-х скоростной | 1500 | 1500 | 1800 | 0,6 | 1500 | 300/315 | 280/295 | 95 |  | в доводке |
| М-81 | воздушного 2-х рядный 14 цилиндров | 240 | 850 | 900 | 1,49 | 7.2 | 46,3 | 5250 | 2-х скоростной | 1300 | 1300 | 1600 | 0,76 | 1180 | 305/325 | 290/310 | 95 |  | СИ |
| М-90 | 2-х рядная звезда 18 цилиндров | 405 | 1000 | 850 | 1,33 | 6,8 | 49,5 | 6000 | 2-х скоростной | 1500 | 1500 | 1750 | 0,59 | 1500 | 300/315 | 280/295 | 95 |  | опытный |
| М-105 | водяного У 12 цилиндров | 160 | 910 | 570 | 0,73 | 7 | 35 | 4000 | 2-х скоростной | 1050 | - | 1100 | 0,71 | 800 | 260/275 | 245/260 | 95 |  | в серии |
| М-35 | водяного У 12 цилиндров | 220 | 1010 | 790 | 0,95 | 7 | 44,7 | 4500 | 1 скоростной | 1200 | 1130 | 1350 | 0,81 | 980 | 260/275 | 245/260 | 92 |  | в серии |
| АМ-35А | водяного У 12 цилиндров | 290 | 1060 | 840 | 0,98 | 7 | 41,6 | 6200 | 1 скоростной | 1200 | 1100 | 1350 | 0,7 | 1240 | 280/295 | 260/275 | 94 |  | СИ 50 час |
| АМ-37 | водяного У 12 цилиндров | 430 | 1210 | 850 | 0,98 | 7 | 41,6 | 6300 | 1 скоростной | 1400 | 1250 | 1400 | 0,61 | 1460 | 280/295 | 260/275 | 94 |  | СИ 50 час |
| Юнкерс ЮМО 210ВА | жидкостного 12 перевернутый |  |  |  |  |  |  |  | 2-х скоростной |  |  | 1350 |  |  |  |  |  | непоср. впрыск | в серии |
| Юнкерс ЮМО 211LF | жидкостного 12 перевернутый |  |  |  |  |  |  |  | 2-х скоростной |  |  | 1350 | 0?68 | 940 |  |  |  | непоср. впрыск | в серии |
| Юнкерс ЮМО 210G | жидкостного 12 перевернутый |  |  |  |  |  |  |  | 2-х скоростной |  |  | 700 |  |  |  |  |  | непоср. впрыск | в серии |

(801,1).

25 мая 1940 Постановлением Комитет Обороны обязал директора завода №24 Дубова и главного конструктора мотора Микулина обеспечить ресурс надежной работы мотора АМ-37 до 100 ч и провести его государственные 100-часовые испытания к 1 сентября 1940 г.

Доводка и внедрение в массовое серийное производство АМ-37 стала приоритетной программой наркомата авиапромышленности. Именно с мотором АМ-37 стали связываться надежды ВВС КА на получение современных самолетов различного назначения: пикирующих и дальних бомбардировщиков, истребителей воздушного боя и истребителей дальнего действия. В 1940- 1941 гг. под него строились и проектировались свыше полутора десятка перспективных боевых машин (15755).

25 мая 1940 года вышло постановление КО № 225сс

Конструктору Швецову, завод № 19.

Повысить высотность мотора М-63 за счет применения турбокомпрессора ТК.

Номинальная мощность 810 л.с. на высоте 10000 м.

Отработка на станке 1 июня 1940 года.

Изготовить новый мотор М-64 с двухскоростным нагнетателем. Взлетная мощность 1200 л.с.

Номинальная мощность 900 л.с. на высоте 6000 м.

50-часовые совместные испытания 15 июня 1940 года.

100-часовые гос. испытания 15 октября 1940 года.

Конструктору Швецову, завод № 19. Изготовить новый мотор М-81.

Взлетная мощность 1600 л.с.

Номинальная мощность 1300 л.с. на высоте 5000 м.

100-часовые испытания 1 июня 1940 года (4048, 4).

ЦИАМу установить для повышения высотности на мотор М-63 турбокомпрессор ТК-1 (810 л.с. на высоте 9900 м).

Окончание летных испытаний – 1 июля 1940 года.

25 мая 1940 вышло постановление КО N 225сс "О постройке новых авиамоторов на заводе 19" об изготовлении М-63 с ТК и М-81 (822).

По другим данным постановление КО N 225сс предусматривало запуск И-200 в серию (837) на заводе 1 и о снятии с производства ББ-22 (1295,189).

25 мая 1940 года постановление № 225сс КО

О постройке новых авиационных моторов на заводе № 19 НКАП

В дополнение к постановлению ЦК ВКП(б) и СНК за № 2032-569сс от 11 декабря 1939 года КО постановляет:

Обязать НКАП (директора завода № 19 Кожевникова и гл. конструктора Швецова) обеспечить доводку и проведение испытаний новых модифицированных моторов в следующие сроки:

Мотор М-64 (модификация мотора М-63 с удлиненным носком редуктора; взлетная мощность – 1200 л.с., номинальная мощность на расчетной высоте - 900 л.с., расчетная высота –6000 м, октановое число топлива не более – 95):

а) довести ресурс надежной работы мотора М-64 до 50-ти часов и провести его 50-часовые совместные (НКО и НКАП) испытания к 15 июня 1940 года;

б) довести ресурс надежной работы мотора М-64 до 100 часов и провести его 100-часовые госиспытания к 15 октября 1940 года.

Мотор М-81 (новая 14-ти цилиндровая двухрядная звезда воздушного охлаждения; взлетная мощность – 1600 л.с., номинальная мощность на расчетной высоте - 1300 л.с., расчетная высота –5000 м):

а) довести ресурс надежной работы мотора М-81 до 100 часов и провести его 100-часовые госиспытания к 15 июня 1940 года.

Отработать на станке и на самолете к 1 июня 1940 года мотор М-63 ТК с данными:

взлетная мощность – 1100 л.с.

номинальная мощность на расчетной высоте - 810 л.с.

расчетная высота – 10000 м (7611, 58-59).

2. Отпустить из резервного фонда СНК под отчет в распоряжение НКАП для премирования ИТР, рабочих и служащих завода № 19 в соответствии с Положением о премировании 3 млн. руб., в том числе:

1) 1 млн. руб. за создание мотора М-81,

2) 1,5 млн. руб. за создание мотора М-64

3) 500 тыс. руб. за отработку мотора М-63 с ТК на самолете (10395).

НКАП представить отчет об израсходовании премиальных сумм в КО к 20 января 1941 г. (10395).

25 мая 1940 года вышло постановление КО № 226сс

Конструктору Климову, завод № 26. Поднять высотность мотора М-120 за счет комбинированного наддува ТК и ПЦН.

Номинальная мощность 1400 л.с. на высоте 10000 м.

Закончить заводские испытания к 1 ноября 1940 года.

Конструктору Климову, завод № 26. Изготовить мотор М-105 с ТК-2.

Взлетная мощность 1100 л.с.

Номинальная мощность 1000 л.с. на высоте 8000 м.

Войсковые летные испытания – 1 июля 1940 года.

Конструктору Климову, завод № 26. Повысить мощность мотора М-105П за счет применения 2-х турбокомпрессоров 2ТК-2.

Номинальная мощность 950 л.с. на высоте 10000 м.

Летные испытания 1 октября 1940 года.

Конструктору Климову, завод № 26. Повысить мощность мотора М-105П за счет применения 2-х турбокомпрессоров 2ТК-2.

Номинальная мощность 950 л.с. на высоте 10000 м.

Летные испытания 1 октября 1940 года.

Конструктору Климову, завод № 26. Изготовить новый мотор М-107П с двухскоростным нагнетателем.

Взлетная мощность 1500/1250 л.с.

Номинальная мощность 1300/1150 л.с. на высоте 5000-6000 м.

Октановое число топлива 100/95.

50 часовые совместные испытания к 15 сентября 1940 года, 100-часовые гос. испытания к 1 декабря 1940 года (4048, 4).

25 мая 1940 вышло постановление КО N 226 "О постройке новых авиамоторов на заводе 26".

25 мая 1940 года постановление № 226сс КО

О постройке новых авиационных моторов на заводе № 26 НКАП

КО постановляет:

1. Обязать НКАП (директора завода № 26 Завитаева и гл. конструктора Климова) в дополнение к постановлению КО № 91сс от 26 апреля 1939 года обеспечить доводку и проведение испытаний новых и модифицированных моторов в следующие сроки:

1) Мотор М-107П (модификация мотора М-105, приспособлен для стрельбы через полый вал винта; взлетная мощность – 1250 л.с., номинальная мощность на расчетной высоте - 1150 л.с., расчетная высота – 6000 м при октановом числе топлива не выше – 95 и взлетная мощность – 1500 л.с., номинальная мощность на расчетной высоте - 1300 л.с., расчетная высота – 5000 м, октановое число топлива – 100):

а) довести ресурс надежной работы мотора М-107П до 50-ти часов и провести его 50-часовые совместные (НКО и НКАП) испытания к 15 сентября 1940 года;

б) довести ресурс надежной работы мотора М-107П до 100 часов и провести его 100-часовые госиспытания к 1 декабря 1940 года.

2) Мотор М-120 с ТК (поднять высотность мотора М-120 за счет применения турбокомпрессора; взлетная мощность – 1800 л.с., номинальная мощность на расчетной высоте - 1400 л.с., расчетная высота – 10000 м при октановом числе топлива не выше – 95).

Закончить заводские испытания мотора М-120 с ТК к 1 ноября 1940 года.

3) Закончить летные испытания моторов с турбокомпрессорами в следующие сроки:

а) мотор М-105П 2ТК-2 (взлетная мощность – 1100 л.с., номинальная мощность на расчетной высоте - 950 л.с., расчетная высота – 10000 м) к 1 октября 1940 года;

б) мотор М-105 ТК-2 (взлетная мощность – 1100 л.с., номинальная мощность на расчетной высоте - 1000 л.с., расчетная высота – 8000 м) к 1 июля 1940 года (7611, 60-61).

2. Отпустить из резервного фонда СНК под отчет в распоряжение НКАП для премирования ИТР, рабочих и служащих завода № 26 в соответствии с Положением о премировании за создание мотора М-107П 3 млн. руб.

НКАП представить отчет об израсходовании премиальных сумм в КО к 20 января 1941 г. (10395).

25 мая 1940 вышло постановление КО N 228с "О постройке в ЦИАМ новых опытных агрегатов" поручившее ЦИАМ для повышения высотности М-107 изготовить трех скоростной нагнетатель и дать чертежи заводу 26 к 1 декабря 1940 (822).

25 мая 1940 вышло постановление КО N 228cc поручившее ЦИАМ повысить мощность и экономичность М-105 и провести совместные испытания 15 августа 1940 (822).

ЦИАМу

Повышение высотности мотора М-88 за счет применения турбокомпрессора ТК-1.

Номинальная мощность 890 л.с. на высоте 10400 м.

Летные испытания – 1 июля 1940 года.

Повышение мощности и экономичности мотора М-88 путем применения непосредственного впрыска.

Совместные испытания – 1 сентября 1940 года.

Установить ТК-2 (Э-79) на моторе М-105 (самолет СБ).

Летные испытания – 1 мая 1940 года.

Гос. испытания – 1 сентября 1940 года.

Установить ТК-2И (Э-79И) к мотору М-105 на самолетах «100», КБ-301 и завода № 135.

Летные испытания – 1 мая 1940 года.

Гос. испытания – 1 сентября 1940 года.

Разработать и изготовить 2-х ступенчатый нагнетатель (Э-100) к мотору М-105 для повышения высотности до 9500 м при мощности 940 л.с.

Совместные испытания 1 сентября 1940 года.

Повысить мощность и экономичность мотора М-105 за счет непосредственного впрыска.

Совместные испытания 15 августа 1940 года.

Для повышения высотности мотора М-107 изготовить 3-х скоростной одноступенчатый нагнетатель.

Дать рабочие чертежи заводу № 26 к 1 июля 1940 года (4048, 4).

25 мая 1940 года вышло постановление КО № 229сс

Конструктору Колосову, завод № 16. Изготовить многоблочный 24-х цилиндровый мотор М-250 с редуктором на соосные винты.

Взлетная мощность 2270 л.с.

Номинальная мощность 1900 л.с. на высоте 10000 м.

50-часовые совместные испытания 1 января 1941 года.

100-часовые гос. испытания 1 июня 1941 года.

Изготовить первые 5 моторов 1 сентября 1940 года (4048, 4).

25 мая 1940 года постановление № 229сс КО

О постройке новых авиационных моторов на заводе № 16 НКАП

КО постановляет:

1. Обязать НКАП (директора завода № 16 Сухорукова и гл. конструктора Колосова) обеспечить изготовление и проведение испытаний новых и модифицированных моторов в следующие сроки:

1) Мотор М-250 (новый 6-ти блочный, 24 цилиндровый мотор водяного охлаждения с трехскоростным нагнетателем и редуктором на соосные винты; взлетная мощность – 2270 л.с., номинальная мощность на расчетной высоте - 1900 л.с., расчетная высота – 10000 м при октановом числе топлива не выше – 95):

а) изготовить первые 5 моторов к 1 сентября 1940 года;

б) довести ресурс надежной работы мотора М-250 до 50-ти часов и провести его 50-часовые совместные (НКО и НКАП) испытания к 1 января 1941 года;

в) довести ресурс надежной работы мотора М-250 до 100 часов и провести его 100-часовые госиспытания к 1 июня 1941 года.

2) Мотор М-12Р (модификация мотора МВ-12 с редуктором; взлетная мощность – 750 л.с., номинальная мощность на расчетной высоте - 700 л.с., расчетная высота – 4000 м при октановом числе топлива не выше – 95). Изготовить опытные образцы и закончить заводские испытания к 1 декабря 1940 года (7611, 64-65).

2. Отпустить из резервного фонда СНК под отчет в распоряжение НКАП для премирования ИТР, рабочих и служащих завода № 16 в соответствии с Положением о премировании за создание мотора М-250 в установленные сроки.

НКАП представить отчет об израсходовании премиальных сумм в КО к 20 января 1941 г. (10395).

25 мая 1940 вышло постановление КО N 229 "О постройке новых авиамоторов на заводе 16", поручившее Колосову на 16 заводе изготовить многоблочный мотор М-250 с редуктором и 50 часовые совместные хотели сделать к 01.01.1941 и 100 часовые к 01.04.1941 (822).

25 мая 1940 вышел приказ НКАП N 230с о подготовке аэродромов НКАП к производству полетов на колесах в зимнее время (1163);

25 мая 1940 на заводе 36 состоялось аналогичное совещание, на котором были утверждены "в качестве эталонов нитропокрытий (аэролак 11-го покрытия) по ткани и древесине: светло-зеленый и светло-голубой." Однако в качестве эталона для опытной окраски самолетов был принят более темный цвет, аналогичный эталону эмалевой краски для металла. Три тонны такого аэролака должны были не позднее 3 июня передать заводу 1 для окраски 10 -15 самолетов. И снова повторялось: "Считать необходимым срочно приступить к разработке методов камуфляжной окраски при нитропокрытиях и последующему освоению соответствующих аэролаков на производстве" (2771,19).

С 25 мая 1940 года, согласно принятому 23.05.1940 года постановлению комитета обороны СССР №220сс и приказу НКАП №228с от того же числа выпускавшиеся самолеты ВВС КА, надлежало окрашивать двумя цветами: верх - зеленым, низ - голубым, окраски другими цветами запрещались. Для деревянных и перкалевых поверхностей предназначался аэролак A11 (защитного зеленого и светло-голубого цветов), а для металлических глифталевые эмали: светло-зеленая А-19ф, и светло-голубая А- 18ф. Опознавательные знаки оставались, как и ранее, в шести позициях. Заводы, ранее выпускавшие окрашенные в благородные оттенки серебра самолеты, перешли к зелено-голубой палитре, однако в строевых частях машины оставались окрашенными в свои первоначальные цвета. Исключения составляли лишь самолеты, прошедшие заводской ремонт, в ходе которого они перекрашивались по новой схеме, ну и, кроме того, в некоторых полках, серебристо-серые самолеты стали покрывать мелкими пятнами и разводами зеленого цвета, на манер камуфляжа, использованного во время боев у реки Халхин-Гол летом 1939 года. Очевидно, жестких требований привести все самолеты ВВС к единому виду не существовало, поэтому, как правило, в одном полку могли быть как покрашенные на заводе или после ремонта по «новому» зелено-голубому стандарту машины, так и по импровизированной «халхин-гольской схеме» или вовсе оставшиеся в «старой» светло-серой или серебристой (алюминиевой) окраске.

Интересно, что существовал и обратный процесс, так в 1940 году И-16 и И-15бис Среднеазиатского военного округа, изначально окрашенные стандартными аэролаками AII «защитный» (зеленым) и AII «светло- голубой», непосредственно в частях перекрашивали в серебристый (алюминиевый) АПал. С чем это было связано, установить точно не удалось, но, вероятно, в серебристый цвет самолеты перекрашивали ради меньшего нагрева на солнце (19910).

25 мая 1940 Нарком обороны С.К.Тимошенко писал в КО, что АП заложила в цены накладные расходы на уровне 200-500% к фонду ЗП и пытается списать на заказчика 105 млн. брака (1566,130).

25 мая 1940 приказом НКО № 099 принят на вооружение ВВС К.А. разработанный в 1940 году и испытанный в боевых условиях /против белофиннов/ простейший коллиматорный прицел для бомбометания "НКПБ-3", который был установлен на валовое производство (4156,19).

С 25 мая по 11 июня 1940 года на НИП АВ ГУАС проходили контрольные испытания двух вариантов ампул (АЖ-2) фосфорной и канифольной пайки конструкции завода № 67

Отв. исполнитель

В/инженер 3 ранга Лукашев

Цель испытаний

Целью контрольных испытаний ампул АЖ-2 являлось определение следующих элементов:

Прочность конструкции.

Характер разрушения оболочки ампул при встрече с преградой.

Устойчивость импрегнированных прокладок (колец) против БВХ.

Заключение

Предъявленные на контрольные испытания заводом № 67 ампулы двух вариантов, фосфорной и канифольной пайки, контрольные испытания выдержали (7822).

25 мая 1940 экспертная комиссия представила свое заключение на 14 листах. По некоторым пунктам между членами комиссии возникли разногласия. Так, организацию работ Королевым по ряду объектов Е.С. Щетинков и М.С. Кисенко сочли правильной, в то время как Ф.Н. Пойда придерживался противоположной точки зрения. В своем «Особом мнении» он написал:

«1. В отделе — группе Королева должной научно-исследовательской работы не производилось;

2. Сам Королев конкретной научно-исследовательской работы не вел; 3. Работа над объектом «Полет человека на планере» не имела достаточной технической базы и рассчитана была лишь на внешний эффект, а средства на эту работу были затрачены напрасно».

В противоположность Ф.Н. Пойды Е.С. Щетинков и М.С. Кисенко представили свое «Особое мнение» по конкретной работе, касающейся разработки пороховой крылатой торпеды (объект 217). Они подчеркнули, что эта работа была завершена и принята представителями Центральной лаборатории проводной связи. Тем самым свои обязательства по договору институт выполнил уже в конце 1936 г. Написали также, что создание ракет требует продолжительных исследований и экспериментов, при этом небольшие аварии неизбежны. Далее Е.С. Щетинков представил свое «Особое мнение» по разработке крылатой торпеды (объект 216), подчеркнув, что «были получены экспериментальные материалы, необходимые для дальнейшей разработки торпед», и что неполадки, имевшие место в работе Королева, нельзя считать умышленными.

По окончании работы комиссии Королеву представили ее заключение, и 28 мая он был вызван на очередной допрос для изложения своего мнения по этому поводу. Отец заявил, что с некоторыми выводами экспертов согласиться не может и дал соответствующие пояснения (11837).

Другие оборонные отрасли:

25 мая 1940 г. в записке Наркома обороны СССР С. К. Тимошенко в Комитет Обороны, например, сообщается, что в результате проверки калькуляции себестоимости и пересмотра оптовых цен на заказы по артиллерии на предприятиях Наркомата Вооружения ГУАС КА добился экономии в размере более 1,5 млрд. руб.  «Однако, – отмечает он, – этот результат далеко еще не является предельным, так как процент накладных расходов и брака в принятых на 1940 г. отпускных ценах продолжает оставаться чрезвычайно высоким».

Наибольшие претензии Тимошенко предъявляет к авиационной промышленности, которая, по его словам, заложила в оптовые цены чрезмерные накладные расходы (от 200 до 500 процентов) к фонду заработной платы и попыталась списать на заказчика не менее 105 млн. руб. бракованной продукции (18676).

25 мая 1940 в НИЗАП закончились полигонные испытания опытного образца зенитного 25 мм автомата ЗИК-25 (72-К) 8 завода, которые шли с 15 апреля 1940. Сделали 2992 выстрела и проехали 1500 км. Решили, что в основном не отличается от 61-К. В 1940 приняли на вооружение (1116,56).

25 мая 1940 года 100-мм зенитная пушка 73-К была отправлена с завода № 8 на НИЗАП. Вместе с орудием дополнительно прибыли две свободные трубы: № 5-18272 (с мелкой нарезкой) и № 2-18273 (с углубленной нарезкой). Система не имела принимающих приборов, моторов ССП и АУТ.

Тело орудия состоит из свободной трубы, кожуха, казенника и дульного тормоза. Первые две трубы были с мелкой, а третья с глубокой нарезкой. Смета трубы производилось без свинчивания казенника.

Затвор вертикальный клиновой с полуавтоматикой механического типа.

Досылатель механического типа.

Тормоз отката гидравлический веретенного типа с модератором наката и с компенсатором. Для отката постоянная. Накатник гидропневматический с регулировкой в зависимости от угла возвышения (по типу 76-мм зенитной пушки обр. 1931 г.). В противооткатных устройствах залита глицериновая смесь.

Проектом были предусмотрены ССП и АУТ, но на испытания они не поступали. Пушка испытывалась только с ручными приводами, имевшими по две скорости наведения. По заводским данным скорость вертикального наведения 3 и 5 град/с, а горизонтального 6 и 12 град/с при 2-х оборотах штурвала в минуту.

Подъемный механизм имел один зубчатый сектор.

Уравновешивающий механизм пружинного типа.

Лафет имеет литое основание и сварную верхнюю часть. Станок своим кольцевым выступом ложится на шары повозки и к последней крепится захватом.

В погоне имеется 66 шаров.

Потолок по трубкам ВМ-2 и Т-3 12 км.

Первоначальная длина гильзы 646 мм, а по приказу наркома вооружения от 17 октября 1940 года должна быть 681 мм (3861).

25 мая 1940 г. в записке Наркома обороны СССР С.К.Тимошенко в Комитет Обороны сообщается, что в результате проверки калькуляции себестоимости и пересмотра оптовых цен на заказы по артиллерии на предприятиях Наркомата Вооружения ГУАС КА добился экономии в размере более 1,5 млд. руб. «Однако, — отмечает он, — этот результат далеко еще не является предельным, так как процент накладных расходов и брака в принятых на 1940 г. отпускных ценах продолжает оставаться чрезвычайно высоким». Наибольшие претензии Тимошенко предъявляет к авиационной промышленности, которая, по его словам, заложила в оптовые цены чрезмерные накладные расходы (от 200 до 500 процентов) к фонду заработной платы и попыталась списать на заказчика не менее 105 млн. руб. бракованной продукции (ГАРФ ф 8418, оп. 24 д. 1449, л. 49) (1566,129).

25 мая 1940 г. Письмо № 16495сс на имя К.Е. Ворошилова с просьбой о передаче опытных образцов танков А-20, Т-100, СМК и бронеавтомобиля ЛБ-23 на НИ Полигон АБТУ РККА, подписанное С.К. Тимошенко, а также проект постановления из Управления делами НКО были отправлены в Комитет Обороны при СНК СССР. Однако вопрос о внесении поправок в Постановление № 191сс Комитетом Обороны так и не был решен (17625).

25 мая 1940 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.

Экз. № 2

25 мая 1940 г.

№ 16495сс

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

тов. ВОРОШИЛОВУ К.Е.

Постановлением Комитета Обороны № 191сс от 4.V.40 г. принято решение: опытные образцы танков "А-20", "100", "СМК" и бронеавтомобиля "ЛБ-23" со всеми чертежами и техническими условиями сохранить на заводах № 183, № 185, Кировском и ДРО.

Эти опытные образцы производством прекращены, ценности для промышленности не представляют и требуют ремонта. При оставлении их на заводах, они могут быть разобраны и использованы как металлолом.

Более целесообразно указанные опытные образцы передать на Научно-исследовательский полигон Авто-Бронетанкового Управления Красной Армии, где сосредоточены все образцы танкового вооружения Советского Союза. Сосредоточение в одном месте – НИПолигоне АБТУ – всех образцов танков имеет не только историческое значение, но дает также возможность конструкторам нашей промышленности совершенствовать свои знания.

Представляю проект постановления "о передаче АБТУ Красной Армии снятых с производства опытных образцов танков "А-20", "100", "СМК" и бронеавтомобиля "ЛБ-23".

Прошу утвердить.

ПРИЛОЖЕНИЕ: проект постановления на 1 листе.

п.п. НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

(С. ТИМОШЕНКО)

Верно: подпись

РГВА Фонд 4 Опись 14 Дело 2831 лист 22 (17623).

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.

Экз. № 2

ПРОЕКТ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ при СНК С.С.С.Р.

"___" мая 1940 г.

Москва, Кремль

О передаче АБТУ Красной Армии снятых с производства

опытных образцов танков "А-20", "100", "СМК" и бронеавтомобиля "ЛБ-23".

КОМИТЕТ ОБОРОНЫ при СНК СССР постановляет:

1. Изготовленные и снятые с производства опытные образцы: танка "А-20" – колесно-гусеничного с дизелем В-2 и тремя парами ведущих колес; танков прорыва "Т-100" и "СМК"; бронированного автомобиля "ЛБ-23" – передать со всеми чертежами и техническими условиями Научно-исследовательскому Полигону АБТУ Красной Армии.

2. Пункт 5-й постановления К.О. № 191сс от 4-го мая 1940 г. – отменить.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ при СНК СССР (К. ВОРОШИЛОВ)

СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ при СНК СССР (И. САФОНОВ)

отп. два экз.

мб. 25.V.40 г.

РГВА Фонд 4 Опись 14 Дело 2831 лист 23 (17623).

25 мая 1940 г. Из приказа Наркомстроя СССР М 91 о разработке новых типов железобетонных конструкций

В результате экспериментальных и теоретических работ последних лет разработаны новые типы железобетонных конструкций: Напряженно-армированные железобетонные конструкции с обычной арматурой из высокосортной стали и с арматурой из тонкой проволоки с высоким временным сопротивлением (струно-бетон или проволочный железобетон).

Указанные конструкции, особенно из проволочного железобетона, обладают большими достоинствами по сравнению с обычными железобетонными конструкциями, а именно: а) экономия в расходе металла для арматуры достигает по весу 80% от расхода металла в обыкновенных железобетонных конструкциях; б) уменьшение веса конструкций до 35-40%; в) безопасность в отношении появления трещин; г) хорошая работа конструкций при знакопеременной нагрузке (подкрановые балки, мосты и пр.); д) значительное уменьшение стоимости.

Указанные качества свидетельствуют о том, что методы напряженного армирования являются важнейшим этапом развития железобетона.

В целях подготовки массового применения в строительстве конструкций из напряженно-армированного железобетона приказываю:

Техническому управлению - тов. Стомахину:

Включить в программу работ ЦНИПС исследовательские темы по напряженному железобетону.

Поручить ЦНИПС разработать не позднее 1 октября инструкцию по проектированию и изготовлению сборных напряженно-армированных конструкций из проволочного железобетона.

Привлечь к разработке указанной инструкции проф. Михайлова, инженера Гольденблата и других специалистов, занимающихся напряженным железобетоном. [6]

Народный комиссар по строительству

С. Гинзбург

ЦГАНХСССР, ф. 8590, on. 2, д. 46, л. 54. Типогр.экз. (15734).

25 мая 1940 г.

№ 147. Докладная записка наркома ВМФ СССР Н. Г. Кузнецова секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину об использовании опыта боевого применения кораблей в войне с Финляндией для ликвидации недостатков их конструкции и эксплуатации

Источник:

Оборонно-промышленный комплекс СССР накануне Великой Отечественной Войны (1938 — июнь 1941). М.: Книжный Клуб Книговек, Москва, 2015. Стр.612-616.

Архив:

АП РФ. Ф. 3. Оп. 46. Д. 555. Л. 84-93. Подлинник.

Совершенно секретно.

Опыт использования кораблей Краснознаменного Балтийского и Северного флотов в боевых действиях против бело-Финляндии вскрыл ряд серьезных недостатков в конструкции кораблей, эксплуатации материальной части, в обеспечении тыловыми органами.

I. Условия, в которых проходили боевые действия кораблей

В боевых действиях в той или иной мере принимали участие все классы кораблей линкоры, лидеры, миноносцы, сторожевые корабли, тральщики, подлодки и вспомогательные суда.

За время боевых операций наши корабли не получили каких-либо повреждений от артиллерии, мин, торпед и авиабомб, так как использовались преимущественно для действия по побережью при отсутствии боевых столкновений с кораблями и авиацией противника. Это обстоятельство не позволяет оценить живучесть наших кораблей опытом фактического воздействия указанных боевых средств противника.

Боевые действия проходили в условиях штормовых погод силою до 10 баллов при исключительно низких температурах — до -30° С, тяжелых льдов Финского залива, при базировании легких кораблей на новые, необорудованные базы Эстонии и Латвии.

Специфическая обстановка использования кораблей в зимних условиях дала богатый, но не полный опыт эксплуатации материальной части, так как корабли использовались преимущественно на малых ходах.

Условия эксплуатации кораблей привели к ряду повреждений ледового и штормового характера, а также к преждевременному износу механизмов из-за длительного пребывания кораблей без предупредительного ремонта. Вместе с тем ряд повреждений явился следствием недостаточного освоения новой техники личным составом кораблей.

Миноносцы проекта № 7 и лидеры в связи с отмеченными выше недостатками в настоящее время имеют значительно сниженные боевые качества против проектных и полученных на испытаниях.

Сторожевые корабли и тральщики имеют меньшую потерю боеспособности, которая в основном определяется  поломкой гребных винтов и повреждением корпусов из-за плавания во льдах.

Подлодки всех типов, за исключением малых, не понизили боеспособность и нуждаются только в некоторых улучшениях деталей отдельных механизмов и устройств. На малых подлодках из-за дефекта кулачных муфт снижено число оборотов дизелей, что почти вдвое уменьшает район плавания подлодок. Однако этот недостаток легко-устраним путем исправления муфт.

Вспомогательные корабли, переоборудованные по мобилизации, оказались в отдельных случаях не вполне пригодными для использования в боевой обстановке. При этом выявились крупные недостатки мобоборудования, требующие специальных мероприятий по линии НКВМФ и наркоматов-судовладельцев для предотвращения подобных недостатков в будущем.

II. Основные дефекты и повреждения кораблей

А. Конструктивного характера

Значительная часть дефектов и повреждений кораблей является следствием того, что в стремлении получить корабли с большой скоростью и меньшим водоизмещением было допущено излишнее облегчение корпуса, механизмов и устройств. Вследствие этого миноносцы и лидеры имеют: повреждения палубы и бортов полубака в виде вмятин, прогибов, местного разрушения набора и внутренней отделки из-за недостаточной прочности.

Совершенно неудовлетворительная конструкция изоляции вызвала большое отпотевание и сырость в жилых и служебных помещениях, что повлекло усиленную коррозию механизмов, порчу электропроводки, разрушение отделки и оборудования помещений и вызывало повышенную заболеваемость личного состава.

Скученность размещения личного состава (100 чел. на площади в 70 кв. м) в связи с увеличением штата кораблей создала явно ненормальные условия обитаемости.

Поломка отдельных устройств дверей, крышек, люков, горловин, судовой мебели, стеллажей малых и больших глубинных бомб, легких дюралевых переборок и котельных кожухов явилась следствием сильно облегченной конструкции.

Серьезный недостаток имеет главный турбозубчатый агрегат, в котором на пяти миноносцах имеет место повреждение и выход из строя турбины высокого давления.

Вспомогательные механизмы (турбопитательные насосы, трюмнопожарные насосы, турбодинамо, масляные сепараторы, насосы питьевой и соленой воды, нефтеперекачивающие насосы) имеют ряд конструктивных дефектов, как то: быстро срабатывающиеся подшипники, плохая центровка, повышенная коррозийность валов и быстрый износ шестерен редукторных передач.

Ряд электромоторов, установленных в сырых помещениях и на втором дне, из-за неудачного выбора типа мотора (защищенного вместо закрытого) имеют низкую изоляцию и выходят из строя.

Неудовлетворительная конструкция дверных выключателей и боевого наружного освещения приводила к демаскировке корабля.

Наличие больших размахов качки миноносцев на небольшой сравнительно волне затрудняет использование оружия.

Подводные лодки имеют следующие основные дефекты:

обмерзание клапанов вентиляции систерн главного балласта, замерзание пресной воды и застывание дизельного масла из-за отсутствия специального отепления;

искрение «сухих» и парение «мокрых» глушителей, что демаскирует подлодки в ночном плавании;

нарушение плотности укупорки аккумуляторных баков из-за недостаточной прочности мастики, вследствие чего имело место пролитие электролита и падение изоляции батарей;

на подлодках типа “Щ” ненадежны гидромуфты; помпы осушения работают неудовлетворительно; нижние шунтовые катушки главных электромоторов выходят из строя; имеет место заедание привода горизонтальных рулей; перископы длиною 7,5 м не обеспечивают скрытность подлодок на перископной глубине при сильной волне;

на подлодках типа “М” основным дефектом является указанная выше неудовлетворительная работа кулачных муфт.

Б. Эксплуатационного характера

Имеемые дефекты объясняются недостаточным опытом эксплуатации кораблей в зимних штормовых и ледовых условиях.

Миноносцы, лидеры и сторожевые корабли имели повреждения корпусов кораблей (вмятины и расстройства заклепочных швов) на протяжении ⅔ длины в районе ватерлинии и поломки винтов, происшедшие от форсирования льдов толщиною до 70 мм, от хождения по фарватерам с торосистым льдом толщиною до 200-300 мм за мелкими ледокольными буксирами.

Недостатки эксплуатации главных механизмов миноносцев на ходу, использование главного котла на якорных стоянках для бытовых нужд привело к значительным перерасходам топлива против расчетного. На отдельных миноносцах расход топлива на экономическом ходу достигал 14 т против 4,5 т, полученных при испытаниях.

Несоблюдение личным составом инструкций по предохранению шеек валов и турбин приводило к их оборжавлению[1].

Особо следует отметить износ механизмов, полученный от непрерывного и длительного нахождения в боевой готовности кораблей при отсутствии предупредительного ремонта.

Обледенение кораблей приводило к необходимости балластировки нефтяных ям для поддержания достаточной остойчивости, а обледенение орудий и торпедных аппаратов затрудняло быстрое использование орудия.

Указанные в разделах “А” и “Б” дефекты и повреждения кораблей, в сумме значительно снизившие их боеспособность, могут быть устранены путем производства работ в полном объеме ведомостей, прилагаемых к проекту постановления при настоящем докладе.

III. Недостатки в оборудовании баз

Техника новых кораблей требует особого обеспечения со стороны баз, к чему большинство из них оказались не приспособленными. В силу этого на стоянке в базах корабли вынуждены прибегать к самообслуживанию, что приводит к преждевременному износу механизмов, так, например:

а) отсутствие на базах КБФ и СВФ испарительных установок вынуждает корабли добывать воду путем работы главных котлов и испарителей, что приводит к излишнему расходу топлива, загрязнению и износу главных котлов;

б) маломощные береговые котельные установки и электростанции совершенно недостаточно обеспечивают корабли паром и электроэнергией. Это приводит к тому, что на большинстве кораблей вспомогательные дизели “Рустон”, проработав положенные для них нормы, пришли в негодность, и личный состав пользуется главной установкой для бытовых нужд (освещение и отопление);

в) отсутствие на берегу маслоочистительных станций требует большого расхода масла (отработанное сжигается), так как длительная очистка и промывка масла на корабле невозможна, а на берегу не налажена;

г) хранение запчастей в ряде баз КБФ и СВФ недостаточно налажено, что задерживает проведение ремонта кораблей своими средствами;

д) приемка топлива на новых базах КБФ производится средствами корабля, что удлиняет время приемки и снижает оперативную готовность кораблей;

е) маневренные базы не оборудованы ремонтными средствами, из-за чего в ряде случаев износ механизмов превышает допустимые пределы и приводит к выводу механизмов из строя;

ж) отсутствие на базах лабораторий для анализов воды, масла и топлива не дает возможности проверить их кондиционность.

IV. Мероприятия НКВМФ

1. Полученный опыт боевого использования кораблей систематизирован в материалах специальной комиссии, назначенной совместным приказом НКВМФ и НКСП, которая выезжая на места базирования кораблей, и вместе с личным составом представила полную характеристику состояния кораблей.

2. Материалы комиссии и донесения с мест рассмотрены Главным военным советом[2] и вынесено решение по опыту боевого использования кораблей и его реализации.

3. Во исполнение решения Главного военного совета ВМФ УК ВМФ составлены и согласованы с НКСП ведомости работ для выполнения на миноносцах проекта № 7 и лидерах.

4. НКВМФ совместно с НКСП издан приказ по конструкторским бюро об изготовлении чертежей, потребных для исправления повреждений и устранения дефектов на миноносцах и лидерах.

5. Выявлена необходимость детального пересмотра новых проектов, во исполнение чего НКВМФ и НКСП даны указания институтам, конструкторским бюро, контрольно-приемному аппарату учесть опыт боевого использования кораблей для внесения потребных корректив и исправления этих проектов. УК ВМФ составлены ведомости работ на миноносцах проекта № 7 улучшенного и переданы НКСП на согласование.

6. Что касается календарных сроков выполнения работ (графика) на миноносцах проекта № 7 и лидерах, а также влияния их на утвержденный годовой план работ по судостроению, то в этом вопросе НКВМФ и НКСП к обоюдному соглашению до сих пор не пришли.

7. Также остается в разногласиях вопрос замены итальянских дальномеров в КДП и ночных визиров, установленных на лидерах, на отечественные, на чем НКВМФ настаивает, так как итальянские работают неудовлетворительно, а НКСП отказывается от их замены.

Учитывая, что дальнейшее промедление с постановкой  в ремонт кораблей нетерпимо, согласование же с НКСП затягивается, НКВМФ входит в правительство с просьбой утвердить мероприятия согласно вносимому проекту постановления КО, составленного на основе решений Главного военного совета ВМФ.

Приложение: проект постановления КО при СНК Союза ССР на 4 л.; приложения к нему на 30 л.[3]

Народный комиссар Военно-морского флота Союза CCР, флагман флота 2-го рангаКузнецов

Примечания:

[1] Так в тексте.

[2] Главный военный совет (ГВС) РККА был образован 13 марта 1938 г. одновременно с Главным военным советом ВМФ СССР постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б). Являлся высшим коллегиальным органом руководства Красной армии. В его задачи входило рассмотрение и решение основных вопросов организации и устройства, боевой и мобилизационной подготовки, вооружения и технического оснащения РККА, в том числе: управление войсками, подготовка театров военных действий, боевая подготовка войск, кадровые вопросы и другие. Практически все решения Главного военного совета объявлялись приказами народного комиссара обороны СССР. Главный военный совет сыграл важную роль в решении вопросов строительства армии и укрепления обороноспособности страны накануне Великой Отечественной войны. Председателем совета до июля 1940 г. был К. Е. Ворошилов, с июля 1940 г. — С. К. Тимошенко, в состав входили лица из высшего военного руководства РККА, а также фактический руководитель страны — И. В. Сталин. В дальнейшем его состав неоднократно менялся, однако численность ГВС никогда не превышала 13 человек. Кроме членов совета, почти на всех его заседаниях присутствовали приглашенные лица, мнение которых учитывалось при принятии решений. ГВС был упразднен после начала Великой Отечественной войны 23 июня 1941 г. Его функции переданы Ставке Главного командования.

[3] Приложение не публикуется (см. там же, Л. 94-127).

АП РФ. Ф. 3. Оп. 46. Д. 555. Л. 84-93. Подлинник (17907).

Армия:

25 мая 1940 в состав военных флотов передали для Балтийского - 74, Черноморского - 76, Северного - 65, Тихоокеанского -101 гражданских судов (68,393).

Внешняя политика:

25 мая 1940 года министр авиации М. Лоран-Эйнак пытался выяснить у советского правительства возможность продажи Франции военных самолетов. Для переговоров в Москву предполагалось послать известного левого деятеля, сторонника дружбы с СССР П. Кота. Советский Союз согласился вести переговоры. Но французские реакционеры при содействии посла США во Франции Буллита сорвали поездку П. Кота в Москву» (Севостьянов П.П. Перед великим испытанием. С. 153-154.) (11672).

25 мая 1940 Молотов заявил посланнику Литвы в СССР, что недавно исчезли двое советских военнослужащих и что их исчезновение организовано "некоторыми лицами, пользующимися покровительством органов литовского правительства, которые спаивают красноармейцев, впутывают их в преступления и устраивают потом их побег либо уничтожают их". Эти и другие аналогичные обвинения были опубликованы спустя несколько дней в советской печати в форме сообщения Наркоминдела. В последующие дни советские власти, отвергая предложения литовского правительства о проведении совместного расследования подобных эпизодов, продолжали нагнетать провокационные обвинения в адрес правительства Литвы (9492).

За рубежом:

25 мая 1940 HMS Прославленный вступает в строй Королевскими ВМС как первый в мире первый полностью бронированный авианосец (20795).

25 мая 1940 немцы захватили Булонь (Франция) (4962).

May 25th, 1940: In the West, the British garrison of Calais rejects a German call for surrender (3819).

25 мая 1940 гарнизон Кале отклонил немецкий ультиматум о сдаче (3819).

25 мая 1940 Муссолини объявил своим офицерам о намерении вступить в войну на стороне Германии (4962).

25 мая в 1940 году был осуществлен наиболее важный тест пенициллина на животных. Восьми мышам была введена летальная доза суспензии стрептококков. Затем четырем были сделаны инъекции пенициллина. На следующий день первая четверка погибла, тогда как вторая четверка была здорова. Этот тест сыграл свою роль в широком применении антибиотиков (14902).

Авиапромышленность:

26 мая 1940 года начальник ВВС командарм 2 ранга Смушкевич писал письмо № 466073с наркому Авиапрома Шахурину

По вопросу: о бронированном штурмовике конструктора С.В.И.

Уже прошло …….. дней как самолет С.В.И. прошел госиспытания и имеется заключение Техсовета относительно внедрения в серию этого самолета.

Я считаю, что этот самолет крайне необходим для ВВС, тем более, что С.В.И. дает слово и гарантию, что будет улучшать летно-технические данные этого самолета, особенно с освоением моторов М-35А и М-37.

Кроме того, С.В.И. берется усилить вооружение на этом самолете, т.е. вместо четырех пулеметов ШКАС калибра 7,62 мм установить две пушки 20 или 23 мм с двумя пулеметами ШКАС. Бомбовая загрузка этого самолета вполне обеспечивает штурмовые действия.

По заявлению С.В.И. этот самолет легко можно будет приспособить для бомбометания и стрельбы с пикирования. Поэтому прошу Вас ускорить решение о запуске в серию бронированного самолета С.В.И.

Одновременно необходимо в этом решении обязать Подольский завод изготовлять в нужном количестве бронированные корпуса для самолета С.В.И. (2627, 123).

26 и 29 мая 1940 г. Смушкевич направил Шахурину письмо, аналогичное тому, что было отправлено 24 мая 1940 г. В частности, в письме от 29 мая командарм отметил, что “...самолет БШ-2 будет играть в будущей войне важную роль...” (4140).

26 и 29 мая 1940 г. Я.В.Смушкевич направил А.И.Шахурину новые письма, аналогичные письму от 24 мая 1940. В частности, в письме от 29 мая командарм отметил, что "...самолет БШ-2 будет играть в будущей войне важную роль" (6467).

26 мая 1940 вышел приказ НКАП N 231с, который на основании доклада ГК П.О.Сухого по предъявленным документам по самолету ББ-2 предложено приступить к его летным испытаниям и завершить их к 25 июля 1940. Л-и ББ2-М88 назначен В.Т.Сахранов, летчик завода 156 (401,61).

Па основании доклада Главного конструктора тов. СУХОГО П.О. и заключения 11-го Главного Управления по пред"явленным документам по самолету ББ-2 - ПРИКАЗЫВАЮ:

Пар. 1

Присту пить немедленно: к проведению лётных испытании самолет и окончить их к 25 июли. 1940 года.

Пар. 2

Для проведения заводских испытаний самолета ББ2-М88 конструкции СУХОГО, назначить лётчиком-испытателем тов. СОХРАНОБА - лётчика завода № 156.

Пар. 3

За проведение в установленный срок испытании выдатьлётчику испытателю тов. СОХРАНОВУ дополнительную оплату в размере 35.000 рублей (401,61).

26 мая 1940 А.И.Ш. писал И.В.С. письмо N 2371 "Самолет СБ проектировался и выпускался из производства заводом 22 как ближний бомбардировщик со сбрасыванием бомб из горизонтального полета.

В конце 1939 в НИИ ВВС были проведены на трех самолетах СБ обширные испытания для определения возможности использования самолета СБ как пикирующего бомбардировщика.

...

Таким образом, выпускаемый заводом 22 самолет СБ с необходимыми доработками может быть приспособлен как ПБ.

Начало выпуска таких самолетов заводом 22 может быть произведено с 1 июля 1940... Такой самолет СБ следует рассматривать как переходный.

Потребуется коренная переделка передних кабин штурмана и летчика с перекомпоновкой внутреннего оборудования...

Помимо новых кабин потребуется изменить крыло, ВМГ, сделать специальный фонарь на заднюю турель МВ-3 и ряд других изменений..." (1301,169).

26 мая 1940 года И. Сафонов писал письмо N 4841/5КО НКВМФ - Кузнецову и Шахурину.

Внесенный Вами проект постановления о создании двухмоторного морского бомбардировщика с моторами М-71 конструкции Самсонова докладывался Ворошилову.

Ввиду того, что самолет конструкции Самсонова не позволяет производить бомбометание с пикирования, Ворошилов Вашу просьбу о строительстве опытных экземпляров этого самолета отклонил (3395,75).

26 мая 1940. Протокол № 16. Заседание ПБ за 9-26 мая 1940 г.

13.5.40 г.

П. 63. Вопрос КО. Об организации производства авиамоторов.

15.5.40 г.

П. 90. Об организации серийного производства самолета И-26 конструкции Яковлева на заводе № 301*. 22.5.40 г.

П. 179. О самолетах. Изменение окраски самолетов.

25.5.40 г.

П. 194. Вопрос КО. О производстве четырехмоторных дальних бомбардировщиков; о постройке новых авиационных моторов; об организации производства самолетов.

26. 5. 40 г. П. 210. Вопрос КО. О производстве четырехмоторных дальних бомбардировщиков (11773).

26 мая 1940 вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопросы КО" о производстве новых видов самолетов, авиамоторов и опытных агрегатов (пр. № 16/16-оп за 10 - 26 мая 1940 г., п. 194)

194.

Утвердить следующие решения К.О.:

1. О производстве четырехмоторных дальних бомбардировщиков на заводе 124.

Отпустить Наркомавианрому из резервного фонда СНК СССР в 1940 году для завода 124 70 миллионов рублей, в том числе:

а) на постановку производства самолетов ТВ-7 - 12,0 млн.руб.

б) на постройку и испытание самолета ТБ-7 М-30 8,0 -"-

в) на постройку и испытание самолета ТВ-7 М-40 8,0 –

г) на постройку и испытание самолета ТB-7 М-40Ф 8,0 –

д) на дополнительно на капстроительство:

Аэродром		-4,0	-"-

Окончание строительства главного корпуса	- 6,0	-"-

Приобретение оборудования (станки)	-	- 8,0	-"-

жилищное строительство	- 10,0	-"-

е) под отчет в распоряжение Наркома Авиационной промышленности для премирования конструкторов, ИТР и рабочих завода № 124 за выполнение в установленные сроки заданий 1940 года в соответствии с положением о премировании, премиальный Фонд в размере:

за самолет ТБ-7 М-30	- 500,0 тыс.рублей.

за самолет	ТБ-7	М-40	- 500,0	“	"

за самолет	ТБ-7	М-40Ф	- 500,0	“	"

за самолеты ТВ-7 АМ-35А - 2,5 млн. рублей.

Выписка послана: т.Сафонову.

П. О постройке в ЦИАМе новых опытных агрегатов

Отпустить из резервного Фонда СПК СССР для премирования конструкторов. ИТР и рабочих ЦИАН за создание авиационных моторов и агрегатов в установленные сроки, под отчет в распоряжение Наркома Авиапромышленности на 1940 год 1 млн. руб., в том числе:

а) но турбокомпрессорам 40С тысяч рублей;

б) по нагнетателям двухступенчатым 300 тысяч рублей;

в) но непосредственному впрыску 300 тысяч рублей;

Наркомавианрому отчет об израсходовании премиальных сумм представить в Комитет Оборони при СНК СССР 20 января 1941 года.

Выписка послана: т.Сафонову (21912).

26 мая 1940 И-26-2 был предъявлен на гос. испытания, но не приняли из-за незавершенности заводских (65%) (198,9).

26 мая 1940 г. в постановлении Политбюро № П 16 / 205 «О Кагановиче М.М.» предписывалось утвердить Кагановича М.М. директором завода № 124 НКАП, отправив в распоряжение Наркомата Авиационной Промышленности «нынешнего директора этого завода т. Штейнберга И.И.» (19541).

26 мая в 1940 году «И-26-II» был представлен на государственные испытания. Ввиду недоведенности вооружения, ВМГ и незавершенности заводских летных испытаний (их программа была выполнена всего на 65 %) самолет на испытания НИИ ВВС КА не был принят. Только по приказу начальника Главного управления авиационного снабжения комдива Алексеева от 29 мая 1940 г. НИИ ВВС принял «И-26-II» на госиспытания, которые продолжались с 1 по 15 июня 1940 г (14903).

26 мая 1940 г. в соответствии с журналом заказов, были открыты заводские испытания И-26-3. Третий прототип И-26 был построен на заводе № 115 для удовлетворения требований военных, потому что резервы улучшения конструкции И-26-11 были исчерпаны. Пока доподлинно неизвестно когда И-26-III выполнил свой первый полет. Третий прототип также не избежал доводки винтомоторной группы и замены моторов. Во время заводских испытаний И-26-П1 выполнил 24 полета (в том числе на пикирование до скорости 628 км/ч) после чего 4 октября 1940 г. его перегнали в НИИ ВВС для заводского отстрела вооружения в тире НИИ (12048).

В период с 26 мая по 18 июля 1940 года в рамках создания И-26-3 под руководством ведущнго конструктора С.Д. Трефилова проводилось проектирование и изготовление металлического крыла. В связи доводкой и постановкой в серию истребителя Як-1 и его учебного варианта Як-7 работы по машине Як-3, как стал называться И-30 после смены обозначений, несколько застопорились (к концу года техническая готовность машины составляла всего 10 %). В связи с этим планы по переходу серийных заводов на изготовление новой машины были пересмотрены. В 1941 году выпуск Як-3 должен был начаться со второго квартала и уже на заводах №№ 83, 99, 292, 301.

И-30 вобрал в себя весь накопленный в ОКБ опыт по созданию истребителей. В его конструкции были максимально учтены требования ВВС по исправлению недостатков И-26, выявленных в процессе испытаний. Главный конструктор и специалисты ОКБ считали и обещали Правительству и ВВС, что эта машина заменит собой в серийном производстве самолет Як-1. Винтомоторная группа, шасси и металлическое хвостовое оперение были целиком взяты с машины И-28. Мотор М-105ПД, большей мощности, чем М-105П, позволил не только вернуться к исходному варианту вооружения (мотор- пушка ШВАК и четыре ШКАСа), но и добавить еще две пушки ШВАК в крыло. В свою очередь металлическое разъемное крыло, состоявшее из центроплана и двух консолей, дало возможность не только увеличить запас горючего (с 305 до 383 кг), но и разместить в центроплане маслорадиаторы. Беспереплетный козырек фонаря кабины, установка радиостанции с мачтой антенны, отъемная моторама, ручка управления с кнопочными гашетками оружия, как на "Мессершмитте", тяги управления рулем высоты, проходящие над водорадиатором (а не сквозь как на Як-1), тяги управления элеронами, вынесенные за задний лонжерон, управление триммерами руля поворота и элеронов, предкрылки, посадочная фара - вот далеко не полный перечень произведенных улучшений.

Вопрос о смене типа самолета ОКБ Яковлева для серийного производства возник в связи с требованием увеличения дальности полета серийных истребителей до 1000 км на скорости 0,9 максимальной. КБ Яковлева попыталось добавить горючего на самолет Як-1. Машина № 0412 получила на заводе дополнительный бензобак, расположенный под поляком и сиденьем пилота. Материалы испытаний этого самолета пока не найдены, но то, что распространения этот вариант не получил, позволяет предположить, что и здесь выигрыш в дальности полета вступил в противоречие с ограничением полетного веса Як-1 по прочности шасси (12048).

26 мая 1940 года, на следующий день после решения Политбюро ЦК ВКП(б) о постановке на производство, произошла авария самолета И-180 производства завода № 21 И-180 № 25212 с мотором М-88 (летчик – Герой Советского Союза Супрун). «Пилот проводил инспекторский полет. Во время полета на высоте 800 – 1000 метров мотор стал работать с перебоями, из выхлопных патрубков появились хлопки белого дыма. Пилот пошел на посадку. Самолет нормально коснулся земли и ровно пробежал около 100 метров. После этого самолет резко развернуло влево... градусов на 30. Пилот тормозом выправил положение, самолет развернуло вправо. Затем самолет стал рыскать вправо и влево, вскоре концом винта задел землю и далее полностью скапотировал, со сваливанием на правое крыло. Самолет полностью разбит.

Причина аварии: авария произошла из-за нежесткости и непрочности траверса ноги шасси...» (Самарский филиал РГАНТД. Ф. Р-217. 1-6. Д. 26. Л. 6.).

Как явствует из этих материалов, полет прервался из-за проблем с мотором.

По мнению же самого летчика-испытателя, «пилоты, освоившие И-16, легко освоят И-180» (Там же. Л. 8.) (11672).

26 мая 1940 в три часа дня Супрун поднял машину №25212 с Центрального аэродрома для инспекторского облета. При выполнении посадки на пробеге разрушилась траверса (балка, связывающая стойку и шток амортизатора) правой ноги шасси. В результате, стойку вместе с колесом развернуло поперек движения, и самолет скапотировал. По версии пилота это произошло самопроизвольно. По версии очевидцев дорогу садящемуся И-180 пересек руливший на взлет пассажирский «Сталь-3», поэтому Супрун вынужден был тормознуть. Нажатие на тормоза произошло в момент, когда левое колесо, подпрыгнув на неровности, оторвалось от земли. Затормозилось, таким образом, только правое колесо - его и вывернуло набок. Была еще одна версия аварии. При торможении на высокой скорости самолет «клюнул» и зацепил винтом землю. И-180 развернуло в сторону противоположную вращению. Этого оказалось достаточно, чтобы правая нога «сработала на скручивание», и траверса амортизатора лопнула. В результате аварии самолет получил серьезные повреждения, но летчик отделался ушибами. В официальном заключении по аварии причиной называлось несоблюдение технологии производства заводом изготовителем - в траверсе были установлены неравнопрочные («сырые» и закаленные) болты. Супрун был огорчен аварией не менее других. Оценивая происшествие, он записал: «...Считаю, что самолет необходимо тщательно проверить и запустить в серию. Самолет очень напоминает И-16, летчики, которые освоили И-16, легко освоят И-180. Самолет значительно лучше И-28» (9979).

26 мая 1940 С.П.Супрун попросил разрешения совершить на серийном И-180 инспекторский полет. В три часа дня он вылетел на машине № 25212. Во время посадки на пробеге разрушилась траверса правой ноги шасси. Стойка вместе с колесом развернулась поперек направления движения и самолет скапотировал. Летчик не пострадал. Очевидцы происшествия, в том числе ведущий инженер по И-180 Тростянский, отмечали, что во время пробега, когда не была еще погашена скорость, на полосу вырулил пассажирский самолет «Сталь-3». Летчик затормозил. В этот момент левая нога шасси подпрыгнула на неровности и всю нагрузку приняла правая нога. Аварийная комиссия главной причиной произошедшего назвала несоблюдение технологии производства заводом-изготовителем: в двухзвеннике обнаружили неравнопрочные сырые и закаленные болты. Супрун в объяснительной записке писал:

«...Несмотря на это, считаю, что самолет необходимо тщательно проверить и срочно запустить его в серию.

Самолет очень напоминает самолет И-16. Летчики, которые освоили самолет И-16, легко освоят самолет И-180.

Самолет значительно лучше самолета И-28 (истребитель конструкции В.П.Яценко с двигателем М-87А. -В.И.)» (10667).

26 мая 1940 л-и С.Супрун во время инспекторского облета на ЦА на посадке разбил И-180 (254,22) - из первых трех серийных N 25212 (2495,15).

26 мая 1940 г. произошла авария второго самолета И-180 войсковой серии: при посадке у С.П. Супруна разрушилась правая стойка трехстоечного шасси и самолет скапотировал, но летчик не пострадал. А 6 июля уже в процессе начавшихся госиспытаний (начаты 27 июня 1940 г.) был разбит третий опытный экземпляр: летчик-испытатель НИИ ВВС А.Г. Прошаков при выполнении бочки перешел в спираль, не смог вывести из нее самолет и покинул его на парашюте. О причинах этой аварии между Поликарповым и НИИ ВВС возник очередной спор: конструктор считал причиной ошибку летчика в пилотировании, а НИИ ВВС - недостаточную прочность и жесткость горизонтального оперения и заклинение ручного управления, а также недостаточную устойчивость самолета. Все это ставило И-180 в очень уязвимое положение, тем более было неясно, по каким чертежам строить серию - чертежам завода №21 (т.е. фактически второго опытного экземпляра), или по переработанным Поликарповым чертежам третьего опытного экземпляра. Аварии же показывали, что и тот, и другой варианты требовали очередной доработки.

Повторное же постановление о запуске в серию на заводе №21 самолета И-180 Поликарпова, при сохранении в 1940 г. серийного производства И-16 тип 29, говорило о том, что нарком Ша- хурин пока «придерживал» этот близкий ему завод для возможного вскоре перехода на выпуск «своего» И-21 (по примеру того, как это сделано на заводе №1). Ситуация с испытаниями И-180 действительно продолжала оставаться сложной (19734).

26 мая 1940 в три часа дня Супрун поднял машину И-180-3 серийный № 25212 с Центрального аэродрома для инспекторского облета. При выполнении посадки, на пробеге, разрушилась траверса (двузвенник, связывающий стойку и шток амортизатора) правой ноги шасси. В результате, стойку вместе с колесом развернуло поперек направления движения, самолет скапотировал. По версии пилота, это произошло самопроизвольно. По версии очевидцев, дорогу садящемуся И-180 пересек руливший на взлет пассажирский Сталь-3, поэтому Супрун вынужден был тормозить. Нажатие на тормоза произошло в момент, когда левое колесо, подпрыгнув на неровности, оторвалось от земли. Затормозилось таким образом, правое колесо, его и развернуло. Была еще версия. При торможении на высокой скорости самолет "клюнул" и зацепил воздушным винтом землю, И-180 развернуло в сторону, противоположную вращению. Этого оказалось достаточно, чтобы правая нога сработала на кручение и траверса амортизатора лопнула. В результате аварии самолет № 25212 был значительно поврежден, летчик Супрун отделался ушибами. В официальном заключении по аварии причиной называлось несоблюдение технологии производства заводом-изготовителем - в двузвеннике были установлены неравнопрочные сырые и закаленные болты (3203,10). Супрун был огорчен аварией не менее других, оценивая происшествие, он записал: "...Считаю, что самолет необходимо тщательно проверить и запустить в серию. Самолет очень напоминает И-16, летчики, которые освоили И-16, легко освоят И-180. Самолет значительно лучше И-28" (3203,10).

26 мая 1940 в 15:05 Супрун начал выполнение инспекторского полета по заданию Нач. ГУ ВВС ка2р т. Смушкевича

Нач. ЛЭС з-да № 1 гсс п И.В.Доронин совм. С зам ГИ завода № 21 т. Куприяновым/, и НИИ ВВС Ерышевым, в/и Манукяном

С-т разьит, ремонту не подлежит ввиду излома фюзеляжа.

После взлета в 15:05 с ЦА набрал высоту 800-1000 м. На этой высоте убрал шасси, но затем на втором развороте их опять выпустил, приняв решение идти на посадку ввиду неровной работы мотора и появившихся хлопков белого дыми из выхлопных патрубков. Пошел на посадку.

Посадка была затруднена - на посадочной полосе Сталь-3. Расчет был отличный. Посадку выполнил правее Сталь-3. С-т нормально приземлился и прорбежав 100 м вдруг резко развернулся влево, л-к тормозом поправил с-т, развернул вправо, после чего с-т стал рыскатьб вправо и влево и вскоре произошел полный капот через правое крыло. При ударе о землю Супрун получил легкие ушибы шеи, груди и середины верхней губы.

С-т разбит, пичины аварии - нежесткость и непрочность траверсыв ног шасси (звеньевого механизма), воспринимающих крутящий момент на штоке ноги шасси, деййствуюший на полуось ноги шасси. Деформация и и разрушение траверсы - разворачивание колес на 90 гр. и капот с-та.

26 мая 1940 г. на летно-испытательной станции завода № 1 в Москве старший летчик-испытатель Герой Советского Союза майор С. Супрун должен был выполнить испытательный полет на И-180 зав. № 25212 производства завода № 21. Самолет взлетел, набрал высоту 800—1000 метров и убрал шасси, но затем из-за неравномерной работы мотора пилот решил идти на посадку. Истребитель нормально коснулся земли, пробежал 100 метров, после чего его стало бросать вправо и влево из-за выворота стоек шасси. В конце концов И-180 скапотировал и перевернулся. Супрун остался жив, но самолет был полностью разбит. Причиной аварии признали непрочность шасси по причине брака на авиазаводе № 21. [286 — ГУ ЦАНО, Ф. 2066, Оп. 6, Д. 481, Л. 1–4.]. И-180 оказался сложен в производстве и недоработан — в проект внесли 7510 изменений. Первоначальный план в 350 самолетов оказался невыполнимым и его сократили до 110 штук, но и в урезанном виде он был полностью сорван. В сентябре приказом нового наркома авиапрома Шахурина работы по И-180 были прекращены (11741).

26 мая в 1940 году совершая посадку на Центральном аэродроме, И-180 № 25212 скапотировал на пробеге из-за поломки траверсы правой стойки шасси. Летчик-испытатель Супрун отделался легкими ушибами (14903).

26 мая 1940 при выполнении облета в аварии был разбит один из первых серийных истребителей И-180. Летал летчик-испытатель С.П. Супрун. В ходе государственных испытаний опытного И-180-3 в НИИ ВВС 6 июля летчик-испытатель института А.Г. Прошаков допустил ошибку при выполнении бочки, не справился с управлением и покинул самолет с парашютом. Всего же за полтора года из шести построенных И-180 были потеряны четыре машины, погибли двое опытнейших летчиков-испытателей - В.П. Чкалов и Т.П. Сузи (15755).

26 мая 1940 г. И-26-11 не был принят на государственные испытания. Позиция, занятая руководством НИИ, не соответствовала ни текущему состоянию авиапромышленности (которая по докладу начальника ГУАС Алексеева в ЦК ВКП(б) от 24 апреля 1940 г. в то время даже не могла сама проводить заводские испытания выстроенных самолетов), ни внезапно усложнившейся международной обстановке. Отчасти, возможно, решение руководства НИИ было следствием резкой критики, прозвучавшей в адрес института в ходе обсуждения в ЦК ВКП(б) в середине мая 1940 г. состояния Военно-воздушных сил. В частности отмечалось очень низкое качество заключений НИИ по госиспытаниям самолетов, моторов и агрегатов, как результат нежелания руководства НИИ портить отношения с промышленностью и главными конструкторами (12048).

26 мая 1940 года Ворошилов писал письмо N 4840/5КО Кузнецову.

На N 1580с от 18 апреля 1940 г.

КО при СНК считает нецелесообразным перевооружение находящихся в частях авиации НКВМФ самолетов МБР-2 с моторами АМ-34НБ на моторы М-103, т.к. самолет МБР-2 устарел, снимается с производства и установка на нем мотора М-103 не дает самолету МБР-2 летно-технических данных, отвечающих требованиям, предъявляемым к самолетам подобного типа (3395,87).

26 мая 1940 вышел приказ 11 ГУ НКАП N 20:

"На основании приказа НКАП N 147с от 28 марта 1940:

Для определения готовности гидросамолета МДР-7 конструкции Самсонова к летным испытаниям назначаю комиссию..." (2031,31).

26 мая 1940 в НИИ ВВС продолжились испытания истребителя И-97 и летали до 2 июня. Первый этап проходил с 15 ноября по 16 декабря 1939 г. Зимой самолет не летал из-за невозможности установки лыж для взлета и посадки. Всего во время испытаний произвели 38 полетов общей продолжительностью 10 часов 30 минут (7573,30).

Мотор работал на земле 8 часов 50 минут, на станке - 20 часов 15 минут. Летные характеристики снимали с углом установки лопастей винта (33°) и наддувом, которые соответствовали японской регулировке в боевых условиях. При испытаниях с самолета демонтировали кольцевой(лобовой)масляный радиатор, так как при пробах мотора на земле масло в нем сильно переохлаждалось (7573,30).

Испытание вооружения и спецоборудования в НИИ ВВС не проводилось, поскольку оно уже было знакомо по самолетам И-95бис и И-96 (7573,30).

Кроме изучения вышеупомянутой машины, был произведен облет самолета И-97 более позднего выпуска летчиками НИИ ВВС и летчиками Н-ской авиационной части (предположительно - на территории Монголии) (7573,30).

Источником информации для специалистов института служили также отчеты по проведению воздушных боев с И-97 (Ки-27) советских самолетов И-16 и И-153 во время операций в районе озера Халхин-Гол (7573,30).

В группу непосредственных участников испытаний входили: ведущий инженер военинженер 3-го ранга М.И.Та-ракановский, помощник ведущего инженера военинженер 3-го ранга Раб кин, ведущий летчик-испытатель капитан А.С.Николаев, ведущий инженер по ВМГ военинженер 3-го ранга Золото-рев, ведущий инженер по вооружению военинженер 3-го ранга Березин, техник самолета воентехник 2-го ранга Стрелков, техник по вооружению воентехник 2-го ранга Наумов, моторист старшина Сидоркин, техники-расчетчики Андросова и Сорина, техник по приборам Быков, техник-кислородчик Коробков (7573,30).

Истребитель облетывали: генерал-майор авиации А.И.Филин, полковой комиссар Холопцев, летчики-испытатели майоры С.П.Супрун и П.М.Стефа-новский, военинженер 2-го ранга капитан А.Г.Кочетков, военинженер 2-го ранга капитан А.Г.Прошаков, старший лейтенантА.Г.Кубышкин, старший лейтенант Шапоров, летчик-испытатель Н-ской части К.К.Коккинаки и командир эскадрильи Олейниченко (7573,30).

С 26 мая 1940 г. по приказу № 111с от 10/13.03.1940 г. завод № 30 (пос. Савелово) был переименован в завод № 288 НКАП, а филиал в Иваньково получил наименование завод № 30. По приказу № 262сс от 22.03.1941 г. завод передан в ЮГУ НКАП. На конец 1940 г. еще не был достроен. С 07.1940 г. завод передан в 1ГУ НКАП. В 1940 г. введены в строй: компрессорная, цеха агрегатной и окончательной сборки № 3, 5, 16, испытательная гидробаза. В 1941 г. сдана в эксплуатацию центральная котельная. Перед войной на заводе начали работать гл. конструкторы П.Д. Самсонов и И.В. Четвериков по опытному морскому самолетостроению. План производства на 1941 г.: 100 МДР-2. Также в 1941 г. завод получил задание на освоение выпуска МДР-6. Сюда было передано 7 комплектов оснастки, но из-за недостатка площадей смонтировано было четыре (11982).

26 мая 1940 года нарком обороны Тимошенко писал письмо N 16506с Вознесенскому.

Согласно постановлению КО (N 91сс от 26 апреля 1939 г.) авиационный мотор со взлетной мощностью 2000 л.с. и номинальной - 1700 л.с. на высоте 5000 м, должен был поступить для испытания на станке 1 ноября 1939 г., фактически был предъявлен 28 апреля 1940 г. Испытания прошли неудовлетворительно.

....

Прошу Ваших указаний наркому Авиапрома Шахурину о форсировании работ по доводке моторов М-71 для постановки их не позднее 10-го июня 1940 г. на опытные образцы самолетов (3448,46).

26 мая 1940 А.И.Шахурин и Тимошенко утвердили Отчет о совместных 50 часовых испытаниях на станке АМ-37 завода 24. Прошел удовлетворительно (856).

Мотор совместные испытания прошел неудовлетворительно.

Основные недостатки:

а) отсутствие доведенного карбюратора, гарантирующего расходы топлива без ...

б) недостаточная надежность и конструктивные недоработки всасывающего патрубка

в) недостаточная высотность маслосистемы, ограничивающая потолок (856)

26 и 27 мая 1940 НКАП А.И.Шахурин (26) и НКО Тимошенко (27) подписали Акт утверждения выводов и заключения по совместным (НКО и НКАП) 50 часовым испытаниям на станке мотора АМ-35А пр-ва завода № 24

Отчет о совместных 50 часовых испытаниях на станке АМ-35А производства завода 24.

Мотор проходил испытания на заводе № 24 с 17 апреля по 11 мая 1940 и совместные с 13 мая по 25 мая 1940

Комиссия по совместным испытаниям:

Председатель ви1р К.В.Кукушкин

Члены: ви2р В.А.Черников, ви2р М.П.Кочетков, ви2р А.И.Суворов, зам ГК завода № 24 В.А.Чернышев, отв. конструктор завода № 24 М.Р.Флисский, гл. инспектор ОКБ завода № 24 С.А.Марзаев

Цель испытаний:

Проверить соответствие основных данных мотора АМ-35А ТТТ и надежность конструкции мотора и агрегатов 50 испытаниями

Краткие рез-ты совместных (НКО и НКАП) испытаний на станке мотора АМ-35А

1. Мотор АМ-35А производства з-да № 24 совместные 50 часовые испытания прошел удовлетворительно.

2. По мощности и высотности мотор АМ-35А соответствует ТТТ

3. Всего мотор наработал 80 :36, из них на режиме 54:32

4. Основные недостатками мотора АМ-35А являются

ф) отсутствие доведенного карбюратора, обеспечивающего мотору нормальное питание на всех его положениях при работе на с-те истребителе и обеспечивающего гарантийный расход топлива без использования высотного корректора

б) недостаточная надежность и конструктивные недоработки всасывающих патрубков

в) недостаточное охлаждение масла, ограничивающее потолок с-та

Выводы:

Мотор АМ-35А совместные 50-часовые ГИ прошел удовлетворительно.

Некоторые основные данные, полученные при испытаниях, отличающиеся от данных, указанных в предъявлении мотора на испытания:

| № п/п | Основные данные мотора, по параметрам, имеющим расхождения | Получено по испытаниям | По предхявлению на испытания | По ТТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сухой вес | 840 | 820 | 780 |
| 2. | Высотность при номинальной мощности и Рк 1090 в м | 6300 | 6000 | 6000 |
| 3. | Удельный расход топлива на номинальном режиме г/лс/час | 284 | 280-295 | 260-270 |
| 4. | Карбюратор | без автокорректора | без автокорректора | с автокорректором |

Вес мотора завышен на 60 кг (8%), частичное завышение веса (20-30 кг) относится за счет унификации деталей с АМ-37 (коленвал, шатуны, нагнетатель).

Мотор имеет следующие основные конструкционные особенности

а) на выходе воздуха из нагнетателя вместо вместо обычно дроссельной заслонки установлен поворотный направляющий аппарат (л-ка Политковского). При дросселирования воздуха этим направляющим аппаратом на земле и на высотах ниже расчетной высоты достигается увеличение эффективной мощности. На земле оно достигает 800-100 кг.

б) мотор работает с охлаждением водой под давлением при темперетуре на входе в 110-120 гр. Поавышение температуры охлаждающей жидкости улучшает аэродинамику с-та (уменьшается лобовое сопротивление от радиатора, уменьшается вес охлаждающей системы

в) мотор АМ-35А конструктивно аналогичен и полностью взаимозаменям по всем кзлам с мотором АМ-37 за исключением:

1. мотор АМ-35А не имеет водовоздушного радиатора для охлаждения воздуха за нагнетателем, вместо него установлена проставка

2. не имеет дополнительного водяного насоса для этого радиатора

3. диаметр крыльчатки 275 мм, вместо 285 мм у АМ-37

г) из изложенного в п. В) видно, что мотор АМ-35А может быть легко переделан на мотор АМ-37, который имеет большую мощность.

Дефект карбюратора К-35А - не обеспечивает гарантированные данные удульных расходов топлива и не обеспечивает нормального питания мотора на всех эволюциях с-та. Карбюратор имеет течи из-под уплотнительных прокладок и заедание жиклера в разьбе при замене и т.д.

Сводная таблица основных мощных современных авиамоторов

| Обозначение мотора | Тип мотора | Мощность нагнетателя л.с. | Номинальный наддев | Вес | Лоб | Степень сжатия | Литраж | Расчетная высотность | Тип нагнетателя | Высотная мощность | Мощность на земле | Взлетная мощность | Удельный расход на 6000м | Мощность | Удельный расход номинальный | Удельный расхож эксплуатационный | Октяновое число | Особенности мотора | Состояние мотора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Даймлер-Бенц 601А | Водяного, У-образный 12 цилиндров перевернутый | 150 | 965 | 590 | 0,911 | 7 | 33,9 | 3700 | 2-х скоростной | 1100 | 1050 | 1175 | 0,79 | 810 | 250 | 220 | 87 | непоср. впрыск | в серии |
| Даймлер-Бенц 601форсир. | Водяного, У-образный 12 цилиндров перевернутый | 220 | - | 610 | 0,91 | - | 33,9 | 5000 |  | 1200 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | опытный |
| М-71 | 2-х рядная звезда 18 цилиндров | 310 | 850 | 1000 | 1,49 | 5,7 | 59,6 |  | 2-х скоростной | 1700 | 1050 | 2000 | 0,78 | 1480 | 305/335 | 290/310 | 95 |  | опытный |
| М-120 | водяного Y-образный | 360 | 910 | 900 | 0,97 | 7 | 52,8 | 6000 | 2-х скоростной | 1500 | 1500 | 1800 | 0,6 | 1500 | 300/315 | 280/295 | 95 |  | в доводке |
| М-81 | воздушного 2-х рядный 14 цилиндров | 240 | 850 | 900 | 1,49 | 7.2 | 46,3 | 5250 | 2-х скоростной | 1300 | 1300 | 1600 | 0,76 | 1180 | 305/325 | 290/310 | 95 |  | СИ |
| М-90 | 2-х рядная звезда 18 цилиндров | 405 | 1000 | 850 | 1,33 | 6,8 | 49,5 | 6000 | 2-х скоростной | 1500 | 1500 | 1750 | 0,59 | 1500 | 300/315 | 280/295 | 95 |  | опытный |
| М-105 | водяного У 12 цилиндров | 160 | 910 | 570 | 0,73 | 7 | 35 | 4000 | 2-х скоростной | 1050 | - | 1100 | 0,71 | 800 | 260/275 | 245/260 | 95 |  | в серии |
| М-35 | водяного У 12 цилиндров | 220 | 1010 | 790 | 0,95 | 7 | 44,7 | 4500 | 1 скоростной | 1200 | 1130 | 1350 | 0,81 | 980 | 260/275 | 245/260 | 92 |  | в серии |
| АМ-35А | водяного У 12 цилиндров | 290 | 1060 | 840 | 0,98 | 7 | 41,6 | 6200 | 1 скоростной | 1200 | 1100 | 1350 | 0,7 | 1240 | 280/295 | 260/275 | 94 |  | СИ 50 час |
| АМ-37 | водяного У 12 цилиндров | 430 | 1210 | 850 | 0,98 | 7 | 41,6 | 6300 | 1 скоростной | 1400 | 1250 | 1400 | 0,61 | 1460 | 280/295 | 260/275 | 94 |  | СИ 50 час |
| Юнкерс ЮМО 210ВА | жидкостного 12 перевернутый |  |  |  |  |  |  |  | 2-х скоростной |  |  | 1350 |  |  |  |  |  | непоср. впрыск | в серии |
| Юнкерс ЮМО 211LF | жидкостного 12 перевернутый |  |  |  |  |  |  |  | 2-х скоростной |  |  | 1350 | 0?68 | 940 |  |  |  | непоср. впрыск | в серии |
| Юнкерс ЮМО 210G | жидкостного 12 перевернутый |  |  |  |  |  |  |  | 2-х скоростной |  |  | 700 |  |  |  |  |  | непоср. впрыск | в серии |

(801,1).

26 мая 1940 года Приказом НКАП за № 232с завод № 30 был разделен на два самостоятельных завода:

Завод № 30. В настоящее время завод № 256 5-го гл. управления КАТ и

Завод № 288. В настоящее время завод № 491 Кимры Калининской области (расстояние между этими заводами 18 км).

В октябре 1941 года по приказу НКАП за № 1057сс от 10 октября 1941 года завод № 30 был эвакуирован. До мая 1942 года оставшаяся часть завода не работала, находилась под охраной в законсервированном состоянии.

В мае 1942 года приказом НКАП за № 372с от 11 мая 1942 года на базе завода № 30 был создан опытный завод № 458. Этим же приказом гл. конструктором и директором завода был назначен Четвериков.

Перед заводом были поставлены задачи по опытному проектированию гидросамолетов и их ремонту.

Приказом МАП № 288сс от 19 апреля 1946 года завод № 458 реорганизуется в опытный завод № 1 и подчиняется непосредственно министру авиапромышленности.

Решением СМ от 1 сентября 1951 года за № 3251-1545 на базе Опытного завода № 1 создается завод № 256 МАП.

Директора:

С 1940 года – Загайнов, в том же году его сменил Руденко Я.К.

Приказом НКАП за № 372с от 11 мая 1942 года директором и гл. конструктором завода назначается Четвериков.

В апреле 1946 года директором назначается Абрамов В.И.

В январе 1950 года директором назначается Смирнов П.П.

29 августа 1959 года директором назначается Лисицын В.Н.

В августе 1951 года директором назначается Белиловский С.И.

Адрес: Иваньково Московской обл., п/я 6

Гл. конструкторы завода

Четвериков, с 13 ноября 1944 года – Горбунов

21 декабря 1949 года приказом МАП № 724-К должность была упразднена.

Завод № 256 расположен на левом берегу Волги, северной Иваньковской плотины канала им. Москвы, на расстоянии 2-х км от Москвы (9595).

26 мая 1940 года в постановлением Политбюро № П 16 / 205 «О Кагановиче М.М.» предписывалось утвердить Кагановича М.М. директором завода № 124 НКАП, отправив в распоряжение Наркомата Авиационной Промышленности «нынешнего директора этого завода т. Штейнберга И.И.» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1023. Л. 60.) (11672).

Другие оборонные отрасли:

26 мая 1940 г. наркомы ВМФ Н. Г. Кузнецов, вооружения В. Л. Ванникова, судостроительной промышленности К. А. Носенко обратились к наркому внешней торговли А. И. Микояну с информацией [Там же, д. 3, д. 185-186]:

1. Сроки поставок вооружения из Германии, предлагаемые фирмами при оформлении заказов, отличались от сроков, установленных торговыми соглашениями.

2. Ввиду того, что вооружение для кораблей поступает от разных фирм и никем со стороны Германского правительства не объединяется и не контролируется, создается положение, при котором продукция будет поступать некомплектной.

3. Цены на объекты заказов германские фирмы предъявляют завышенными на 25-30% против назначенных советской стороной. Учитывая, что предложения советских представителей о стоимости заказов не являлись достаточно обоснованными и дальнейшие переговоры о ценах затягивали сроки заключения договоров, рекомендовалось принять предлагаемые цены германских фирм.

4. Некоторые объекты заказов из торгового соглашения оказались неприемлемыми для покупки. Так, например, чертежи 280-мм башни предлагались без расчетов, технологии, не комплектно, и приобретение их было признано нецелесообразным.

5. Порядок оплаты закупленной в Германии продукции фирмы предлагали производить по времени, предложение советской стороны – по технической готовности заказов, а именно выплата аванса при подписании договора 10-15% от стоимости заказа, 50% от стоимости всего заказа, включая аванс, – при сдаче продукции на месте, 45% от стоимости заказа – после отправки продукции из Германии, 5%, оставшиеся от общей стоимости, – по истечении срока гарантии на 2 года.

Предлагалось обязать поставщиков:

а) выдерживать сроки поставок заказов в строгом соответствии с торговыми соглашением, при этом

б) обеспечить комплексную сдачу продукции объектов заказа, в особенности мат. части артиллерии (ПУАО, оптики, арт. боезапаса).

Проводя закупки новых образцов военно-морского вооружения, руководство СССР уделяло внимание и их освоению. А именно, в соответствии с договоренностью с правительством Германии, группа советских специалистов, возглавляемая М. И. Акулиным, 8 мая 1940 года посетила артиллерийскую школу Военно-морского флота в г. Киле, где ознакомилась с приборами для обучения наводке, а также изучила:

- организацию обучения артиллерийских специалистов;

- принципы обучения наводке орудий;

- принципы обучения заряжания орудий;

- материальную часть обучения [Там же, л. 104-120] (12700).

26 мая 1940. Газета "Московский транспортник" сообщала: "В павильоне "Механизация" на ВСХВ выставлен необычный автомобиль М-1. При свете солнца он имеет кремовый цвет, но с наступлением темноты начинает светиться, излучая изумрудный свет. Машина становится как бы праздничной, напоминая морскую волну" (18701).

За рубежом:

26 мая в 1940 году в Вудфорде совершил первый полет второй прототип английского среднего бомбардировщика «Avro Manchester» с усовершенстованным хвостовым оперением. На этом самолете уже стояли носовая турель с двумя пулеметами и хвостовая с четырьмя, а также убираемая нижняя турель «Фрэзер-Нэш» «FN21A» с двумя пулеметами калибра 7,7 мм. В ходе дальнейшего совершенствования центральный киль был увеличен, а вместо нижней турели поставили верхнюю - модернизированную «Фрэзер-Нэш» «FN7» с двумя пулеметами. Обтянутые полотном элероны и рули высоты заменили прежние, обшитые металлом. Установили новые консоли крыла, увеличившие размах с 24,43 м до 27,46 м. В таком виде летом 1940 года в Вудфорде появились серийные "Манчестеры" 1 (14903).

26 мая 1940 года был облетан дублер Авро 679. На «дублере» фирма постаралась устранить как можно больше дефектов, и головной серийный бомбардировщик, получивший официальное наименование «Манчестер» Mk. I в честь города, где он строился, имел столько нововведений, что его пришлось передать не в строевую часть, а на испытания. Главными отличиями было новое увеличенное крыло и верхняя пулеметная башня. Установленная на 2-м опытном самолете нижняя установка работала плохо, и защиту нижней полусферы возложили на носовую точку с двумя пулеметами «Виккерс» (7,69 мм) и хвостовую с четырьмя такими пулеметами, хотя углы отклонения их стволов были ограничены. Из-за задержки с испытаниями второй серийный «Манчестер» был сдан в 207-ю эскадрилью Бомбардировочного Командования RAF лишь 25 октября 1940 года (22823).

26 мая 1940 началась эвакуация войск союзников из Дюнкерка (Франция) (4962).

May 26th, 1940: Employing hundreds of naval, commercial and private vessels, the beaten British forces in France begin Operation Dynamo, the evacuation of the BEF from Dunkirk. Calais fall to the Germans, and the advance toward Dunkirk, ordered stopped by Hitler 3 days previously, is resumed (3819).

26 мая - 4 июня 1940 проходит операция «Динамо», эвакуация из Дюнкерка , которая состоит в том, что 308 888 солдат союзников эвакуируются в Соединенное Королевство из Дюнкерка по морю под непрерывными воздушными атаками Германии. Во время эвакуации немецкие самолеты потопили шесть британских и три французских эсминца и восемь боевых кораблей и вывели из строя 19 британских эсминцев и девять боевых кораблей (20795).

26 мая 1940 Кале был взят и наступление на Дюнкерк, остановленное 3 днями ранее А.Г., было продолжено (3819).

26 May 1940 (26 May-4 June) Evacuation of BEF from Dunkirk (270).

С 26 мая по 4 июня 1940 была эвакуация британского экспедиционного корпуса из Дюнкерка (270). Операция Динамо (2244,4).

26 мая в 1940 году началась эвакуация войск союзников из Дюнкерка (Франция) в ходе 2-й мировой войны. Операция носила условное название "Динамо". До 4 июня удалось эвакуировать 338 тысяч солдат - это была самая большая военно-эвакуационная операция в истории. Шанс на спасение союзники получили благодаря Гитлеру, который неожиданно приказал немецким войскам прекратить наступление во Франции и подтянуть тылы. 25 мая наступление возобновилось. Но передышка, данная Гитлером как намек на желательность объединения европейских сил под знаменем Третьего рейха для похода на Восток, позволила союзникам успешно провести Дюнкеркскую эвакуацию (14903).

26 мая 1940 немцы потопили у берегов Норвегии английский крейсер «Карлю» (4962).

26 мая в 1940 году немецкие войска заняли Булонь и Кале (14903).

26 мая в 1940 году на совещании под председательством Коноэ было решено добиваться санкции императора на роспуск партий и создание Высшего совета обороны (14903).

Авиапромышленность:

27 мая 1940 года выходит Постановление Комитета Обороны при СНК СССР, в котором конкретизировались требования к самолету ТБ-7, с различными типами двигателей:

"Заводу №124 надлежит организовать производство самолетов ТБ-7. Установить, что ТБ-7 должен выполнять функции: дальнего бомбардировщика, военно-транспортного самолета...

ТБ-7 с двигателями М-40

Оборонительное вооружение - 7 пулеметов, одна пушка, в б точках... Десант оговаривался в количестве 50-55 человек, экипаж 10 человек" (7685).

27 мая 1940 г. вышло постановление Комитета обороны, в котором конкретизировались требования к ТБ-7. При этом рассматривались четыре варианта мотоустановки: с новыми карбюраторными двигателями АМ- 35А и тремя типами дизелей - М-30, М-40 и М-40Ф. Об агрегате центрального наддува речи уже не шло. Вооружение для всех модификаций должно было быть одинаковым - семь пулемётов и одна пушка; экипаж - десять человек. Самолёт мог использоваться как военно-транспортный для перевозки 50 - 55 бойцов.

Почему решили использовать дизели? Прельщала их большая экономичность, по сравнению с бензиновыми. Хотя дизель при равной мощности получался тяжелее, для самолёта большого радиуса действия суммарный вес мотоустановки плюс топливо получался меньше. Кроме того, дизель работал на газойле или тракторном керосине, который получить из нефти проще, чем высокооктановый бензин.

В Германии дизели фирмы "Юнкере" ставились на некоторые самолёты. В СССР с начала 1930-х гг. выполнялась большая программа развития дизелестроения с упором именно на авиационные двигатели. В 1933 г. под руководством А.Д. Чаромского был создан первый отечественный авиадизель АН-1, далее последовало несколько его модификаций. В 1938 г. появился АН-1РТК с турбонаддувом взлётной мощностью 1200 л.с. Удельный расход топлива составлял 175 г/л.с. х ч, что было в полтора раза меньше, чем для бензиновых двигателей. Прямым потомком АН-1РТК являлся М-40, дорабатывавшийся уже без арестованного "врага народа" Чаромского В.М. Яковлевым. Чаромский же продолжил работу в "шараге" на заводе № 82 в Тушино, где с его участием создали другой дизель - М-30, главным конструктором которого считался "вольный" Ф.А. Тулупов. В начале 1940 г. М-30 прошёл госиспытания и был запущен в малую серию.

Каганович сразу активно включился в возрождение ТБ-7, который сам же и "похоронил". Используя сохранившиеся связи, он выбил десяток двигателей АМ-35 и АМ-35А, которые начали ставить на уже готовые самолёты. Посадочные места у АМ-34ФРНВ, АМ-35 и АМ-35А совпадали, так что доработки требовались минимальные. Кроме того, незадолго до этих событий на один из ТБ-7 уже установили опытный мотор АМ-35ТК.

Все последующие бомбардировщики должны были оснащаться дизелями. К концу 1940 г. завод получил комплект М-40 для одного самолёта; к началу следующего года изготовили новые моторамы и капоты. Первый полёт на машине с дизелями совершил Г.Ф. Байдуков. Никаких критических особенностей работы силовой установки и отличий в поведении самолёта поначалу не выявилось. Вторая машина получила дизеля М-30 (11996).

27 мая 1940 ли Липкин вылетев на СПБ N 3/1 на высоте 2000 м в районе Химок обнаружил падение давления масла в левом двигателе и он его отключил. Стал заходить на аэродром 22 завода в Филях, при посадке зацепил СБ и поломал так, что не смогли отремонтировать (1365,5).

27 мая 1940 ВВС предъявили ТТТ к 103. Так как ТТТ отражали принятый макет эскизный проект машины был сделан не дожидаясь этих ТТТ и предъявлен НИИ ВВС в двух вариантах - с АМ-35 с реактивными патрубками и с М-120 с ТК (1835,9).

27 мая ВВС предъявляют свои ТТТ к самолету 103. В виду того, что ТТТ ВВС отражали принятый макет самолета, разработчики, не дожидаясь их, в мае 1940 г. представили в НИИ ВВС эскизный проект самолета «103» в двух вариантах: с АМ-35 с реактивным выхлопом и с М-120 с турбокомпрессорами. В августе НИИ ВВС утвердило этот эскизный проект. Согласно эскизного проекта и принятого ВВС макета, самолет «103» в варианте с АМ- 35А должен был иметь следующие основные данные:

- длина самолета -13,2 м;

- размах крыла -18,7 м;

- площадь крыла - 48,0 кв.м;

- взлетная масса - 8080 кг;

- масса пустого - 5440 кг (без ТК);

- максимальная скорость на высоте 4000 м - 550-590 (600) км/ч;

- практический потолок - 11000-12000 м;

- длина разбега - 200-300 м;

- длина пробега - 300 м;

- посадочная скорость - 125 км/ч;

- экипаж - 3 чел.

ВВС в своих замечаниях потребовали ввести в состав оборудования:

РПК-2, АГП, ГМШ-3, РСБ-бис, СПУ, а также обеспечить выполнение пикирования под углом 90° (10728).

27 мая 1940 П.Я.Федрови приказом НКАП был назначен ли завода 115 (863,176).

27 мая 1940 вышел приказ НКАП N 235 об организации серийного производства И-26 на заводе 301 (1940 - 100, 1941 - 800) (922,6).

В целях организации серийного производства с-тов И-26 конструкции А.С.Я. на заводе № 301 приказываю:

1. Нач. ПГУ тов. Шиц и директору завода № 301 тов. Эскину подготовить завод к сенийному производству с-та И-26 конструкции тов. А.С.Я., обеспечив выпуск их в количестве:

а) в 1940 - 100 шт.

б) в 1941 - 800 шт.

Разработать график подготовки и рпзворачивания пр-ва и план оргтехмероприятий представить на утверждение нач. ПГУ тов. Шиц 15 июня 1940 г.... (922,6)

27 мая 1940 Приказом НКАП заводу № 169 предписывалось освоить выпуск нервюр и лонжеронов для истребителей ЛаГГ-3, особенностью которых было применение в конструкции деревянных деталей, а также узлов и деталей для другого истребителя И-15бис.

Кроме того, завод приступил к освоению полноценных летательных аппаратов – десантных планеров. Созданный в ОКБ Казанского авиационного института пятиместный КАИ-5 «Сокол» конструкции Воробьева Г.Н. был построен на заводе в одном экземпляре к маю 1941 г. А горьковское ОКБ построило у нас 11-местный «Орел» конструкции Кучеренко Б.В., Афанасьева И.И. и Роднянского Л.М к июню того же года. Оба планера испытывались в Казани известным летчиком-испытателем Шелестом И.И.

В 1941 г., ко всему прочему, заводчане должны были освоить крылья и другие запчасти к истребителю И-153 и продолжали работать над планерами (12049).

27 мая 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине был выполнен пробный полет после аварии продолжительностью 0:15 (2923).

27 мая 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 095

Испытания самолета ДОРНЬЕ ДО-215 с двумя моторами ДВ-601А в бомбардировочном варианте (6891, 193).

27 мая 1940 вышло постановление СНК N 370-319сс об установлении оргструктуры НКАП, куда вошло и 7 ГУ (опытные работы по самолетам) - бывшее 11 ГУ. На базе 10 создали 6 (ремонтное) с заводами 41,. 162-169, 35, 43, 45, 99, 83, 116 и строительствами 166 и 377.

27 мая 1940 Алексеев утвердил ТТТ к стандартной кабине для одноместного истребителя (853).

Ответственный исполнитель ви1р Исаков

В целях быстрого освоения летным и техническим составом частей ВВС при переходе с одного с-та на другой, исключения ошибок в управлении как самолетом, так и ВМГ (расположение приборов, рычаки, направления движений рычагов)

Все рычаги, необходимые для быстрого использования или наиболее часто употребляемые в полете, располагаются с левой стороны, остальные - на правой стороне.

Рычаги, расположенные слева:

нормальный газ

высотный корректор

скорость нагнетателя

опережение зажигания

управление винтом

управление перепуском ТК

переключение зажигания

управление шасси

остановка и пожарный кран

управление закрылками

стопорение костыля

триммеры руля глубины

аварийный бомбосбрасыватель

Рычаги, расположенные справа

регулировка охлаждения мотора

регулировка охлаждения масла

переключение б/б

индикатор кислорода

электроуправление

запуск мотора

заливка

аварийный выпуск шасси

подгрев карбюратора

триммеры элеронов и рулей

управление подъемом сидения

Рычаг управления тормозами - на ручке управления со стороны приборной доски и с движением при торможении на себя

Движение рычагов д.б. стандартным и удовлетворять след. принципам:

- при движении рычага вперед - открытие или увеличение, при вращении штурвала (если слева от л) - по часовой - открытие или увеличение

- при движении рычагом вверх - закрытие (уборка), вниз - открытие (выпуск).

Рычаг скоростного нагнетателя - назад - выключение, вперед - 1 ск., затем 2 ск.

Штурвал управления винтом - по часовой - малый шаг

Переключение зажигания - влево выключен

Рычаг останова - назад - останавливает мотор

Стопор костыля - назад - отстопорен

Штурвал триммера руля глубины - по часовой, от себя - пикирование

назад - закрытие

против часовой - уменьшение

Форма и расцветка рычагов д. обеспечивать простое опознавание по цвету и на ощупь

Рычаг нормального газа - светложелтого цвета

Рычаг корректировки - прямой с круглым наконечником - желтый с голубой полосой...

Филин. Холин (853,1).

27 мая 1940 вышло постановление СНК СССР "Об организационной структуре НКАП", которое было подготовлено в соответствии с январским постановлением партии и правительства руководством НКАП в виде был составлен план реорганизации центрального аппарата, послуживший основой.

Постановление СНК N 870-319сс (403,11).

Устанавливалось следующее структурное построение (302):

Руководство НКАП: Нарком авиационной промышленности, коллегия, заместители наркома, секретариат и инспекция при наркоме.

Главные управления и управления НКАП: Главное самолетное управление (ГСУ), Главное самолетно-агрегатное управление (ГСАУ), Главное приборное управление (ГПУ) - бывшее 8 Главное управление, Главное моторное управление (ГМУ), Главное моторно-агрегатное управление (ГМАУ), Главное управление по производству лыж, винтов и запчастей (ГУЛ), Главное опытно-самолетное управление (ГОСУ - бывшее 11 ГУ), Главное опытно-моторное управление (ГОМУ), Главное управление капитального строительства (ГУКС), Главное управление учебными заведениями (ГУУЗ), Главное управление снабжения (Главснаб), Управление противовоздушной обороны и охраны (УПВОиО); отделы НКАП: технический совет, технический отдел, металлургический отдел (создан на базе ликвидированного Главного металлопрокатного управления), отдел механика и энергетика, отдел кооперирования, планово-экономический отдел (ПЭО), финансовый отдел, отдел кадров, центральная бухгалтерия, диспетчерский отдел, отдел труда и зарплаты, транспортный отдел, иностранный отдел, управление делами, главный юрисконсульт, арбитраж и некоторые другие отделы, секторы и вспомогательные подразделения; уполномоченный НКАП на Дальнем Востоке (его аппарат был создан на базе дальневосточного территориального главка) (302).

Незадолго до реорганизации 7 Главное управление, занимавшееся слаботочной техникой, вместе с входящими в него предприятиями было передано в Наркомат электропромышленности (622).

Применительно к новой структуре было переработано штатное расписание НКАП. На 1 июля 1940 вместо действовавшего штатного расписания бюджетных и хозрасчетных организаций центрального подчинения с численностью в 7443 человека был введен новый штатный контингент в 5363 человека. При этом в штаты бюджетных подразделений центрального аппарата входило 2507 сотрудников. Одновременно с утверждением нового штатного расписания было принято решение не образовывать дополнительных структурных подразделений без личной санкции наркома (623). Эта мера должна была предотвратить разбухание управленческого аппарата в будущем (302).

С 27 мая 1940 г. НКАП состоял из ГСУ, ГСАУ, Главного приборного управления (бывшее VIII ГУ), ГМАУ, Главного управления по производству лыж, винтов и запчастей, Главного опытно- самолётного управления (бывшее XI ГУ), Главного опытно- моторного управления, Главного управления капитальных работ, Главного управления учебных заведений, Главного управления снабжения и Управления противовоздушной обороны и охраны. Кроме того, в НКАП входили Технический совет, Технический отдел и Металлургический отдел, созданный на базе расформированного ГМПУ, и ещё ряд вспомогательно-служебных отделов. Дальневосточный территориальный главк был преобразован в аппарат Уполномоченного НКАП на Дальнем Востоке (Костырчепко Г.В. Наркомат авиационной промышленности в предвоенные годы // Авиационная промышленность. 1986. № 5.). VII ГУ было передано в Наркомат электропромышленности (12011).

Другие оборонные отрасли:

27 мая 1940 г. Проект постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) "Об увеличении программы по выпуску танков "КВ" в 1940 г. на Кировском заводе Наркомтяжмаша" с приложениями. Д.12, л.8-26 (11775).

27 мая 1940 года был утвержден Устав завода № 371 им. Сталина (9185).

27 мая 1940 года вышло постановлению СНК СССР и ЦК ВКП (б) "О повышении роли мастера на заводах тяжелого машиностроения", в соответствии с которым оклады мастерам на НКМЗ были установлены в размере 650 - 900 рублей (по трем категориям цехов), а для старших мастеров - от 800 до 1100 рублей в месяц. К началу 40-х годов НКМЗ считался передовым предприятием в составе Наркомтяжпрома по ряду показателей. Так, производство продукции в 1940 году выросло по сравнению с 1939 годом на 17%. В 1940 году НКМЗ успешно участвовал в социалистическом соревновании с другими предприятими тяжелого машиностроения СССР (Ижорский завод, "Уралмаш", Кировский завод, "Красный пролетарий" и завод имени ОГПУ). Отчасти этому способствовала система оплаты труда на предприятии - 61% рабочих в 1940 году трудился там на основе сдельной оплаты труда (11585).

Армия:

27 мая 1940 в Политбюро и СНК была подана докладная записка, в которой описывалась структура танковой дивизии в количестве 386 танков, 108 бронемашин, 42 орудий и 72 минометов. Тогда же был поднят вопрос о формировании танковых корпусов в составе двух танковых и одной моторизованной дивизий; а. также мотоциклетного полка и других частей. По штату он должен был иметь 36 080 чел. и 1031 танк. Всего, по мнению наркома, следовало сформировать 6 танковых корпусов и дислоцировать их по два в БОВО и КОВО, а также по одному в ОдВО и ЗабВО. Однако это предложение не было утверждено и вернулось на доработку (10782).

27 мая 1940 наркомом обороны Тимошенко и Начальником Генштаба Шапошниковым Сталину и Молотову был представлен проект организации механизированных корпусов и танковых дивизий. В состав корпуса должны были входить две танковые и одна моторизованная дивизии. Для обеспечения наступательных действий корпуса или при отражении контратак противника считалось желательным придавать танковому корпусу не менее одной авиабригады в составе двух бомбардировочных и одного истребительного авиаполков. Всего предлагалось сформировать шесть управлений танковых корпусов и 12 танковых дивизий, разумеется, не с нуля — на них предполагалось «пустить» уже существующие части, как танковые, так и кавалерию с пехотой. Этот проект был «в целом» одобрен руководством страны, при этом число создаваемых танковых корпусов было увеличено до восьми, плюс две отдельные танковые дивизии. Окончательно проект создания уже механизированного корпуса нового типа был утвержден Совнаркомом 6 июля 1940 г. После этого в создании новых соединений наступила пауза, вызванная как необходимостью реализации уже утвержденных планов, так и переключением внимания командования РККА на «освободительные походы» лета 1940-го. Вновь к теме создания новых мехсоединений в наркомате обороны вернулись уже осенью (12624).

Жизнь и внутренняя политика:

27 мая в 1940 году в Москве вступила в эксплуатацию радиовещательная станция РВ-84, работавшая на волне 1060 метров. С пуском этой станции Всесоюзное радио начало передавать три самостоятельных программы (14904).

27 мая 1940 года Комиссия в составе Берия, Ульриха и Прокурора СССР Панкратьева приняла решение:

«Предложить Военной коллегии Верховного суда СССР рассмотреть заочно в закрытом судебном заседании дела на лиц, перечисленных в настоящем протоколе, и применить к ним указанные меры наказания» (Материалы проверки о нарушениях законности, т. 13, л. 14-50).

В протоколе Комиссии значилось 303 человека. Предложенные меры наказания соответствовали тем, которые установил Берия. На основании этого решения Военная коллегия вынесла всем этим лицам заочные приговоры.

Таким путем свыше трехсот крупнейших специалистов в области оборонной техники накануне войны были лишены свободы, но даже и в этих условиях, глубоко переживая необоснованные тяжкие обвинения, большинство из них честно выполняло свой гражданский долг. Например, Туполев А.Н., Петляков В.М., Мясищев В.М., Стерлин А.Э., Чаромский А. Д., Изаксон A.M. и многие другие накануне и в начальный период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов разработали новые образцы мощной авиационной и Другой военной техники, сыгравшей важную роль в победе советского народа в войне с фашистскими захватчиками. В связи с этим Президиум Верховного Совета СССР в 1941-1943 годах помиловал ряд ведущих специалистов. Однако ложные обвинения в тяжких государственных преступлениях тогда с них сняты не были и лишь после разоблачения культа личности Туполев, Мясищев, Петля-ков и другие были полностью реабилитированы.

Среди реабилитированных: Стерлин А.Э. - член партии с 1919 года, участник гражданской войны, начальник бригады аэродинамики в ОКБ Туполева, доктор технических наук, награжден тремя орденами; Чижевский В. А. -член партии с 1920 года, ведущий конструктор ОКБ Туполева, награжденный за работу по созданию авиационной техники пятью орденами, в том числе двумя орденами Ленина; Чаромский А. Д. -член партии с 1917 года, участник гражданской войны, бывший главный конструктор авиадизелей, в заключении возглавлял Особое техбюро НКВД по созданию новых типов двигателей, профессор и доктор технических наук, награжден несколькими орденами Союза ССР; Изаксон A.M. - член партии с 1917 года, многие годы работал над конструированием вертолетов, находясь в заключении, являлся заместителем главного конструктора Петлякова, участвовал в разработке высотного истребителя и пикирующего бомбардировщика, за что имеет правительственные награды (Материалы проверки о нарушениях законности, т. 12, л. 58) (15988).

За рубежом:

27–28 мая (ночь) 1940 120 британских бомбардировщиков атакуют Бремен, Гамбург, Дуйсбург, Дортмунд, Нойс и другие города Германии. Во время рейда, рядовой авиация Стэна Oldridge, задний стрелок из Уитли из № 10 - й эскадрильи , достигает первую воздушную победу Второй мировой войны над немецким ночным истребителем, сбив то , что было, вероятно, Messerschmitt Bf 109D около Утрехта рано 28 мая (20795).

27 мая 1940 немцы захватили Кале (Франция) (4962).

27 мая 1940 союзные войска были эвакуированы из Нарвика (4963 ).

Авиапромышленность:

28 мая 1940 года Начальник ГУАС комдив Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев 29 мая 1940 года утвердили Отчет по гос. испытаниям головного серийного самолета ДБ-3ФМ-2М-88 № 390204 с винтами ВИШ-23 А производства завода № 39

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Кокорин Н.М.

Вед. летчик капитан Дудкин Л.П.

Цель испытания

Определить соответствие летно-тактических данных самолета тактико-техническим требованиям.

Проверить работу винтомоторной группы, вооружения и спецоборудования.

Заводом № 39 предъявлен на гос. испытания головной серийный самолет ДБ-3Ф 2М-88 с винтами ВИШ-23А. По сравнению с самолетом ДБ-3Ф 2М-87 с винтами ВИШ-3 предъявленный самолет имеет следующие основные изменения:

Вместо моторов М-87 установлены М-88.

Винты ВИШ-3 заменены на винты ВИШ-23А.

Взамен одного 8-ми дюймового воздушно-масляного радиатора установлено по 2 воздушно-масляных радиатора на мотор.

Воздушно-масляные радиаторы имеют синхронно работающие жалюзи как на входе, так и на выходе туннелей радиаторов.

………………………….

Самолет до передачи на гос. испытания налетал всего 10 час. 51 мин. и сделал 46 посадок, из них 32 посадки со старым замком шасси.

Самолет поступил на испытания 5 апреля 1940 года

Самолет закончил испытания 7 мая 1940 года

Общая продолжительность испытания 33 дня, из них летных дней - 15.

За время испытаний произведено 32 полета общей продолжительностью 30 час. 20 мин., из них высотных 8 полетов продолжительностью 18 час. 10 мин.

Заключение:

Самолет ДБ3-Ф 2М-88 с винтами ВИШ-23 конструкции инженера С.В.И. и производства завода № 39 гос. испытания прошел неудовлетворительно из-за:

а) уменьшения скорости полета на 60 км/час против запроектированной и на 20 км/час по сравнению с самолетом ДБ-3Ф-2М-87 с ВИШ-3;

б) уменьшения дальности полета до 3300 км вместо запроектированной 4000 км;

в) недоведенности системы воздушного охлаждения моторов, благодаря чему при температуре наружного воздуха – 10 градусов и ниже не обеспечивается регулировка и сохранение нормального температурного режима головок цилиндров;

г) недоведенности моторов М-88.

Стрелковое вооружение испытываемого серийного самолета ДБ-3Ф 2М-88 № 390204 состоит из 3-х пулеметов ШКАС калибра 7,62 мм, из них:

1 пулемет на носовой установке НУ ДБ-3Ф

1 пулемет на турельной установке СУ ДБ-3

1 пулемет на люковой установке типа УЛУ

Бомбардировочное вооружение в основном такое же как на опытном самолете ДБ-3Ф 2М-88.

Дневник испытаний

| Дата | Краткое содержание работы | Высота полета | Продолж. Полета | Экипаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 апреля 1940 года | Приемка самолета. Полет на скороподъемность и скорости по высотам. | 8000 | 1-50 | Дудкин Цветков Кокорин Иванов |
| 6 апреля 1940 года | Полеты на скороподъемность и скорости по высотам. | 2000 | 0-30 | Дудкин Цветков Кокорин Иванов |
| 7 апреля 1940 года | Полет на замер скоростей у земли. | 500 | 1-35 | Дудкин Цветков Кокорин Иванов |
| 7 апреля 1940 года | Полет на скороподъемность и скорости по высотам. | 8000 | 1-45 | Дудкин Цветков Наливкин Иванов |
| 8 апреля 1940 года | Полет на скороподъемность и скорости по высотам. | 8000 | 2-30 | Дудкин Цветков Наливкин Иванов |
| 12 апреля 1940 года | Полет на стабилизацию температурного режима. | 7000 | 2-50 | Дудкин Цветков Наливкин Иванов |
| 12 апреля 1940 года | Полет на маневренность. | 3000 | 0-40 | Дудкин Цветков Иванов |
| 18 апреля 1940 года | Полет на опробование мотора в воздухе. | 1000 | 1-05 | Дудкин Цветков Иванов |
| 21 апреля 1940 года | Перелет в Чкаловскую. | 500 | 0-35 | Дудкин Цветков Иванов Наливкин |
| 23 апреля 1940 года | Полет на скороподъемность и скорости по высотам. | 8000 | 1-50 | Дудкин Цветков Иванов Кокорин |
| 23 апреля 1940 года | Полет на замер расхода горючего. | 4000 | 2-00 | Дудкин Цветков Иванов Наливкин |
| 24 апреля 1940 года | Полет на замер расхода горючего на Н=8000 м. | 8000 | 2-15 | Дудкин Цветков Иванов Наливкин |
| 25 апреля 1940 года | Полет на замер расхода горючего на Н=2000 м. | 2000 | 2-05 | Дудкин Цветков Иванов Наливкин |
| 26 апреля 1940 года | Полет на замер расхода горючего на Н=6000 м. | 6000 | 2-30 | Дудкин Цветков Иванов Наливкин |
| 29 апреля 1940 года | Полет на определение взлетных свойств самолета. | 300 | 0-40 | Дудкин Вагин Джанаев |
| 30 апреля 1940 года | Полет на замер разбегов и пробегов. | 300 | 1-10 | Дудкин Иванов |
| 30 апреля 1940 года | Полет на замер расхода горючего на Н=6000 м. | 6000 | 2-40 | Дудкин Соколов Иванов Кокорин |
| 5 мая 1940 года | Полет на бомбометание в Ногинске бомбы ФАБ-100-10 кг. | 2000 | 0-55 | Хрипков Цветков Иванов |
| 7 мая 1940 года | Полет на замер расхода горючего на Н=6000 м. | 4500 | 0-35 | Хрипков Цветков Наливкин Иванов |

(4397).

28 мая 1940 Нач. ГУАС КА Алексеев утвердил Отчет по государственным испытаниям головного серийного самолета ДБ-3 2М-88 N 390204 с винтами ВИШ-23А, производства завода 39 с резолюцией: "Отчет по самолету ДБ3-Ф 2М-88 утверждаю. С постановкой заданий заводу 29 - согласен. Окончательная оценка мотора М-88 м.б. дана только на основе производимых специспытаний мотора" (2135). Отчет также утвердил Военком ГУАС бригадный комиссар Князев 28 мая 1940 г. (3312).

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Кокорин Н.М.

Вед. летчик капитан Дудкин Л.П.

Цель испытаний

1. Определить соответствие летно-тактических данных самолета тактико-техническим требованиям.

2. Проверить работу винтомоторной группы, вооружения и спецоборудования.

Объект испытаний

Заводом N 39 предъявлен на гос. испытания головной серийный самолет ДБ-3Ф 2М-88 с винтами ВИШ-23А. По сравнению с самолетом ДБ-3Ф 2М-87 с винтами ВИШ-3, предъявленный самолет имеет следующие основные изменения:

1. Вместо моторов М-87 установлены М-88.

2. Винты ВИШ-3 заменены на винты ВИШ-23А.

3. Взамен одного 8-ми дюймового воздушно-масляного радиатора установлено по 2 воздушно-масляных радиатора на мотор: один 6 дм. и другой 8 дм.

4. Воздушно-масляные радиаторы имеют синхронно-работающие жалюзи, как на входе, так и на выходе туннелей радиаторов.

5. Масляные баки имеют самостоятельные дренажи, не соединенные с суфлерами моторов.

6. Передние и задние суфлеры мотора, для уравнения давления в задней и передней части мотора, объединены коллектором, имеющим для дренажирования общий вывод.

7. Собачка замка шасси установлена новая - ось вращения совмещена с геометрической осью профиля собачки.

8. Антенна РПК-2 вынесена под фюзеляж в специальный обтекатель.

9. Вместо дюралевых бомбодержателей ДЕР-21 установлены стальные бомбодержатели ДЕР-21.

10. Вместо электросбрасывателя ЭСБР-5 поставлен электросбрасыватель ЭСБР-2.

Самолет до передачи на гос. испытание налетал всего 10 час. 51 мин. и сделал 46 посадок, из них 32 посадки со старым замком шасси.

Моторы М-88 за N 88112 (лев.) и 88054 (прав.) с 50-ти часовым ресурсом до передачи на испытания наработали:

Левый на земле - 20 час, 53 мин., в воздухе - 10 час. 51 мин. Всего - 31 час. 44 мин.

Правый: на земле - 18 час. 55 мин., в воздухе - 10 час. 51 мин. Всего - 29 час. 46 мин.

Краткий результат испытаний

1. Весовые данные и центровка самолета

| а) По данным взвешивания в НИИ ГУАС |  |
| --- | --- |
| вес пустого самолета | 5590 кг |
| б) Нормальный полетный вес | 7933 кг |
| в) Полезная нагрузка: |  |
| 1. Экипаж - 3 чел. | 267 кг |
| 2. Бомбардировочное вооружение | 1030 кг |
| 3. Стрелковое вооружение | 105 кг |
| 4. Спецоборудование | 71 кг |
| 5. Горючее и смазочное | 870 кг |
| Всего | 2343 кг |
| г) Полетный вес самолета в |  |
| перегрузочном варианте (при 2750 |  |
| кг горючего, 240 кг смазочного, |  |
| 1000 кг бомб и 2000 шт. Патрон - 68 кг) | 10053 кг |
| д) Центровка пустого самолета | 28,5% САХ |
| е) Центровка самолета с норамльным |  |
| полетным весом | 31% |
| ж) Центровка самолета с полетным |  |
| весом в перегрузочном варианте | 32% |
| з) Центровка самолета с |  |
| неизменным полетным весом | 30% |
| 2. Летно-тактические данные самолета |  |
| Полетный вес с каким велись испытания | 7900 кг |
| Винт | ВИШ-23 |
| Угол установки лопастей винтов | 20-40 град. |
| Нагрузка на 1 м кв. Несущей площади | 118,5 кг/м кв. |
| Граница высотности моторов на с-те | 6200/2 ск. |
| Максимальная скорость у земли | 362 км/час |
| Максимальная скорость на границе |  |
| высотности мотора на 1-й скорости | 418 |
| 2-й скорости | 425 |
| Практический потолок | 10050 м |
| Время набора высоты 5000 м | 10,25 м |
| Время набора практического потолка | 39 м |
| Техническая дальность на 0,9 от Vmax | 2700 км |
| Техническая дальность на 0,8 от Vmax | 3300 км |
| Посадочная скорость с закрылками | 115 км/час |
| Посадочная скорость без закрылков | 125 км/час |
| Минимальное время виража | 300 м |
| Длина разбега самолета с весом 8000 кг | 250 м |
| Длина разбега самолета с весом 1000 кг | 375 м |
| Пробег с закрылками и тормозами | 230-250 |
| Пробег без закрылков, но с тормозами | 400 |
| Пробег без закрылков и тормозов | 800-850 |

Сравнительная таблица

| Наименование | полет. | Мощность | Макс. ск. в км/час | Время | Практ. | Дальн./ | Вооружение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| самолета | вес в | мотора в | у земли | на гран. | набора | потол. | скор. | бомб | стр. арт. |
|  | кг | л.с. |  | высотн. | 5000 м | в м |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мин. |  |  |  |  |
| ДБ-3Ф 2М-88 сер. | 7900 | 2х1100 | 362 | 425/6500 | 10,25 | 10050 | 3300 км/ | 1000 | 3 пул. |
| ВИШ-23 |  |  |  |  |  | Н=6500м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | V=340м |  |  |  |
| ДБ-3Ф 2М-87Б оп | 7660 | 2х950 | 354 | 445/5400 | 13,59 | 9000 | 3500 | 1000 | 2 пул. |
| ВИШ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДБ-3Б 2М-87Б сер. | 7500 | 2х950 | 345 | 439/4900 | 12,10 | 9600 | 3800 | 1000 | 3 пул. |
| ВИШ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Сроки испытания

Самолет поступил на испытания 5 апреля 1940 г. Самолет закончил испытания 7 мая 1940 г.

Общая продолжительность испытания - 33 дня.

Из них:

а) наземные испытания - 4 дня

б) летные испытания - 15 дней

в) перестановка моторов и отладка ВМГ - 6 дней

г) ремонт мотора - 2 дня

д) ремонт самолета - 2 дня

За время испытаний произведено 32 полета общей продолжительностью 30 час. 20 мин. из них высотных 8 полетов - продолжительностью 18 час. 10 мин.

Заключение

1. Самолет ДБ3-Ф М-88 с винтами ВИШ-23, конструкции инженера С.В.И. и производства завода N 39 гос. испытания прошел неудовлетворительно из-за:

а) Уменьшения скорости полета на 60 км/час, против запроектированной и на 20 км/час по сравнению с опытным самолетом ДБ3-Ф-2М-87 с ВИШ-3

б) Уменьшения дальности полета до 3300 км вместо запроектированной 4000 км

в) недоведенности системы воздушного охлаждения моторов, благодаря чему при температуре наружного воздуха - 10 градусов и ниже не обеспечивается регулировки и сохранение нормального температурного режима головок цилиндров

г) недоведенности моторов М-88.

2. Предложить гл. конструктору завода N 39 С.В.И. совместно с дирекцией заводов N 18 и N 39 в кратчайший срок:

а) довести максимальную скорость до запроектированной

б) довести винто-моторную группу самолета

в) устранить дефекты, отмеченные в дефектной ведомости

г) после выполнения вышеизложенных пунктов а, б, в предъявить самолет на контрольные испытания в НИИ ГУАС.

3. Считать мотор М-88 для нормальной эксплуатации недоведенным по надежности, по температурным режимам масла и расходам горючего.

Краткое описание стрелкового вооружения

Стрелковое вооружение испытываемого серийного самолета ДБ-3Ф 2М-88 N 390204 состоит из 3-х пулеметов ШКАС калибра 7,62 из них:

1 пулемет на носовой установке НУ ДБ-3Ф

1 пулемет на турельной установке СУ ДБ-3

1 пулемет на люковой установке типа УЛУ.

Бомбардировочное вооружение серийного самолета ДБ-3Ф 2М-88 N 390204 отличается от опытного самолета ДБ3Ф 2М88 следующим:

а) кассетные бомбодержатели ДЕР-21 стальные вместо дюралевых, что дает увеличение веса на 15 кг.

б) поставлен электросбрасыватель ЭМБР-2 вместо ЭСБР-5.

В остальном бомбардировочное вооружение такое же как на опытном самолете ДБ-3Ф 2М-88 (3312).

28 мая 1940 г. Начальник ГУАС комдив Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев 29 мая 1940 г. утвердили Отчет по гос. испытаниям опытного самолета "100" 2М-105 с 2ТК-2 и герметическими кабинами

Отв. исполнители:

Вед. инженер - в/инженер 1 ранга Марков

Вед. летчик майор Стефановский

Цель испытаний

1. Произвести первый вылет.

2. Произвести заводские испытания.

3. Определить летные свойства самолета.

4. Определить летно-технические данные самолета.

а) Заводские испытания.

Самолет поступил на испытания 20 декабря 1939 года. Первый полет произведен 22 декабря 1939 года.

С 22 декабря 1939 г. по 30 декабря 1939 г. производилась доводка винтомоторной группы и выполнено 2 полета; 30 декабря 1939 г. в третьем полете выплавились коренные подшипники и мотор остановился в полете.

С 31 декабря 1939 г. по 28 января 1940 г. - производились ремонтные работы.

С 29 января 1940 г. по 18 февраля 1940 г. производились полеты и текущая работа по обеспечению полетов и доводка самолета.

С 19 февраля по 10 марта 1940 г. производилась установка убирающихся в полете лыж и др. работы.

11 марта 1940 г. произведен полет для уборки лыж в воздухе, лыжи убрались, но не выпустились, посадка производилась с убранными лыжами.

С 12 марта 1940 г. по 10 апреля 1940 г. производилась замена моторов, замена винтов, устанавливался летний (колесный) вариант шасси и т.д.

Всего за время заводских испытаний с 20 декабря 1939 г. по 10 апреля 1940 г. самолет находился в доводках и ремонте 122 суток.

Полеты производились в течение 11 дней; за эти дни произведено 23 полета с налетом 6 час. 55 мин.

б) Государственные испытания.

Начаты 11 апреля 1940 г. по специальной программе.

Окончены 10 мая 1940 г.

По программе требовалось произвести на первом опытном самолете 22 полета с налетом 12 час. 30 мин., на самолете "Дублер" 22 полета с налетом 12 час. 20 мин.

В действительности произведено:

на первом самолете - 34 пол. с налетом 12 час. 48 мин., на самолете "Дублер" произведено полетов 2, с налетом 37 мин.

Заключение

1. Наиболее удачное разрешение проблемы создания вооруженного герметического самолета, требует дальнейшей работы по изучению, накоплению боевого опыта по работе на высотах свыше 9000 м. Необходимо построить опытную серию самолетов "100" с двумя моторами М-105, снабженных двумя ТК-2 по макету, утвержденному ГУАС от 5 марта 1940 г. с устранением отмеченных дефектов, с улучшением обзора у летчика и штурмана.

3. В целях использования высокой аэродинамики самолетов "100" и создания на его базе массового пикирующего бомбардировщика без герметических кабин, с максимальной скоростью на высоте 5000 м не ниже 550 км/час и снаружи - 1000 кг (2х500 кг или 4х250 кг) необходимо построить опытную серию. Макет этого самолета предъявить на утверждение к 1 июня 1940 г. (3436).

28 мая 1940 Препровождая наркому обороны маршалу С.К. Тимошенко протокол заседания Технического совета, начальник ГУАС КА комбриг П.А. Алексеев в сопроводительной записке предложил «запустить в серийное производство на заводе №22 самолет «100» с 2М-105 в пикирующем варианте взамен самолета СПБ». С ним согласился начальник ВВС КА командарм 2-го ранга Я.В. Смушкевич (15755).

28 мая 1940 года Начальник ГУАС комдив Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев 29 мая 1940 года утвердили Отчет по гос. испытаниям опытного самолета «100» 2М-105 с 2ТК-2 и герметическими кабинами (6894).

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 1 ранга Марков

Вед. летчик майор Стефановский

Вед. штурман майор Никитин

Цель испытаний

Произвести первый вылет.

Произвести заводские испытания.

Определить летные свойства самолета.

Определить летно-технические данные самолета.

Самолет представляет собой цельнометаллический свободнонесущий низкоплан с убирающимися в полете шасси и костылем.

Хвостовое оперение свободнонесущее. Вертикальное оперение двухкилевое.

Экипаж самолета состоит из трех человек, размещенных в двух герметических кабинах.

Первая кабина является кабиной летчика. В ней сосредоточено управление самолетом, винто-моторной группой, огнем носовой батареи, системой уборки и выпуска шасси, щитками и другими агрегатами.

Вторая кабина является кабиной штурмана и стрелка радиста.

Рабочее место штурмана, кроме специального штурманского управления, имеет управление самолетом. Во второй кабине установлен кран и насос аварийного гидравлического выпуска шасси. Рабочее место штурмана оборудовано прицелом для сбрасывания бомб.

С рабочего места радиста предусмотрено управление радиостанцией и дистанционное управление хвостовой огневой точкой, но на данном самолете хвостовая огневая точка не установлена, так к моменту производства самолета она не была сделана.

…………………………

Стрелково-пушечное вооружение самолета состоит из носовой батареи и хвостовой огневой точки с дистанционным управлением.

Носовая батарея имеет две 20 мм пушки Швак с ящиками для снарядов емкостью 300 снарядов на каждую пушку и два 7,62 мм пулемета Шкас с ящиками для патрон емкостью 900 шт. патрон на каждый пулемет.

Хвостовая огневая точка предусматривает установку в заднем коке самолета одного пулемета Шкас с ящиком для патрон емкостью 700 шт.

Бомбардировочное вооружение предназначено для поражения воздушных целей и состоит из кассет для артснарядов установленных в фюзеляжном люке. Внешняя подвеска предусматривает подвеску бомб 2х100 или 2х250, или 2х500.

Для облегчения транспортировки самолета по ж/д он разбирается на девять самостоятельных агрегатов.

Сравнительная таблица

| Название самолета | Самолет «100» опытный | Самолет ВИТ-2 опытный | Самолет ББ-22 серийный | Мессершмидт 110 по данным НИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес пустого | 5887 | 4604 | 4414 | 5020 |
| Вес нормального варианта | 7200 | 6400 | 5380 | 6530 |
| Вес перегрузочного варианта | 8000 | 7500 | 5585 | 6750 |
| Размах | 17,15 | 16,5 | 14 | 16,1 |
| Длина | 12,69 | 10,8 | 10,0 | 12,07 |
| Экипаж | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Стрелковое вооружение | 2 пул. Шкас 2 пушки Швак | 2 пушки Швак | 2 пул. Шкас | 5 пулеметов 2 пушки |
| Бомбовое вооружение | 2х250 2х500 внешнее | 800 кг внутри фюзеляжа 1400 кг – внешняя подвеска | 400 кг – внутри 200 кг – снаружи | Нет |
| Максимальная скорость на границе высотности | 515/4500 | 500/4600 | 515/5200 | 526/4600 |
| Максимальная скорость на Н=6000 м | 535 | 487 | 505 | 514 |
| Максимальная горизонтальная скорость у земли | 455 | 446 | 439 | 443 |

Заводские испытания

Самолет поступил на испытания 20 декабря 1939 года. Первый вылет произведен 22 декабря 1939 года.

С 22 по 30 декабря 1939 года выполнено два полета.

С 29 января 1940 года по 18 февраля 1940 года производились полеты и текущая работа по обеспечению полетов и доводка самолета.

11 марта 1940 года произведен полет для уборки лыж в воздухе.

Всего за время заводских испытаний с 20 декабря 1939 года по 10 апреля 1940 года полеты производились в течение 11 дней, произведено 23 полета с налетом 6 час. 55 мин.

Гос. испытания

Начаты 11 апреля 1940 года по спецпрограмме

Окончены 10 мая 1940 года

На первом опытном самолете произведено 34 полета с налетом 12 час. 48 мин.

На самолете «дублер» – 2 полета с налетом 37 мин.

Заключение

Наиболее удачное разрешение проблемы создания вооруженного герметического самолета требует дальнейшей работы по изучению, накоплению боевого опыта по работе на высотах свыше 9000 м. Необходимо построить опытную серию самолетов «100» с двумя моторами М-105, снабженных двумя ТК-2 по макету, утвержденному ГУАС от 5 марта 1940 года с устранением отмеченных дефектов, с улучшением обзора у летчика и штурмана (6894).

28 мая 1940 Нач. ГУАС Алексеев и 29 мая 1940 военком Князев утвердили отчет по гос. испытаниям опытного самолета 100 2М-105 с 2ТК-2 и гермокабинами, которые проходили с 22 декабря 1939 по 10 мая 1940, в т.ч. собственно гоc. испытания - с 11 апреля 1940 (2946).

28 мая 1940 года Начальник ГУАС комдив Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев 29 мая 1940 года утвердили Отчет по гос. испытаниям опытного самолета «100» 2М-105 с 2ТК-2 и герметическими кабинами

Отв. исполнители:

Вед инженер в/инженер 1 ранга Марков

Вед. летчик майор Стефановский

Цель испытаний

Провести первый вылет.

Произвести заводские испытания.

Определить летные свойства самолета.

Определить летно-технические данные самолета.

Самолет «100», спроектированный Особым техбюро и построенный на заводе № 156 является новой оригинальной конструкцией.

Самолет представляет собой цельнометаллический свободнонесущий низкоплан с убирающимися в полете шасси и костылем.

Хвостовое оперение свободнонесущее. Вертикальное оперение двухкилевое.

Экипаж самолета состоит из трех человек, размещенных в двух герметических кабинах, в которых поддерживается до высоты 10000 м постоянное давление.

Стрелково-пушечное вооружение самолета состоит из носовой батареи и хвостовой огневой точки с дистанционным управлением.

Носовая батарея имеет две 20 мм пушки ШВАК с ящиками для снарядов емкостью 300 снарядов на каждую пушку и два 7,62 мм пулемета ШКАС с ящиками для патрон емкостью 900 штук патрон на каждый пулемет.

Хвостовая огневая точка предусматривает установку в заднем коке самолета одного пулемета ШКАС с ящиком для патрон емкостью 700 штук (хвостовая точка на испытываемом самолете не установлена).

Бомбардировочное вооружение предназначено для поражения воздушных целей и состоит из кассет для артснарядов, установленных в фюзеляжном люке. Внешняя подвеска бомб предусматривает подвеску бомб 2х100 или 2х250 или 2х500.

На заводские испытания самолет поступил 20 декабря 1939 года. Первый полет произведен 22 декабря 1939 года.

Всего за время заводских испытаний с 20 декабря 1939 года по 10 апреля 1940 самолет летал в течение 11 дней, за эти дни произведено 23 полета с налетом 6 час. 55 мин.

Гос. испытания начаты 11 апреля 1940 года по специальной программе.

Окончены 10 мая 1940 года.

На первом опытном самолете произведено 34 полета с налетом 12 час. 48 мин., на самолете «Дублер» произведено 2 полета с налетом 37 мин.

Заключение

Наиболее удачное разрешение проблемы создания вооруженного герметического самолета требует дальнейшей работы по изучению, накоплению боевого опыта по работе на высотах свыше 9000 м. Необходимо построить опытную серию самолетов «100» с двумя моторами М-105, снабженных двумя ТК-2 по макету, утвержденному ГУАС от 5 марта 1940 года с устранением отмеченных дефектов с улучшением обзора у летчика и штурмана.

В целях использования высокой аэродинамики самолета 2100» и создания на его базе массового пикирующего бомбардировщика без герметических кабин с максимальной скоростью на высоте 5000 м не ниже 550 км/час с бомбовой нагрузкой внутри самолета 600 кг и снаружи 1000 кг (2х500 кг или 4х250 кг) необходимо построить опытную серию.

Макет этого самолета предъявить на утверждение к 1 июня 1940 года (4400).

28 мая 1940 года начальник ГУАС комдив Алексеев и военный комиссар ГУАС бригадный комиссар Князев писали письмо № 501617 наркому обороны маршалу Тимошенко С.К.

Представляя протокол заседания Технического совета при НИИ ГУАС о результатах госиспытаний самолетов «100» 2М-105 конструкции ОТБ при НКВД, докладываю:

ВВС не имеет на вооружении пикирующих бомбардировщиков.

Запущенный в производство на заводе № 22 самолет «СПБ» конструкции Поликарпова, изготовлен всего в трех экземплярах. Наличие серьезных дефектов конструктивного порядка не только задержало внедрение «СПБ» в серию, но и не позволило закончить заводские испытания.

Госиспытания самолета «100» показали вполне удовлетворительные летные качества.

Статические испытания выявили прочность конструкции основных агрегатов выше расчетных.

На основе испытаний можно считать самолет «100» годным для использования в качестве пикирующего бомбардировщика с небольшими переделками передней части фюзеляжа.

Учитывая необходимость срочного вооружения ВВС пикирующими бомбардировщиками, считаю целесообразным:

запустить в серийное производство на заводе № 22 самолет «100» с моторами 2М-105 в пикирующем варианте взамен самолета «СПБ»; работы по самолету «СПБ» прекратить;

обязать НКВД взять на себя техническое руководство по внедрению на заводе № 22 в серийное производство самолета «100» в пикирующем варианте.

Обязать НКАП Шахурина определить программу выпуска самолетов «100» на заводе № 22 в 1940 году.

С решением Техсовета по самолету «100» 2М-105 ТК-2 с герметической кабиной согласен. Считаю целесообразным постройку опытной серии этих самолетов в количестве 10 штук произвести на заводе № 22.

Докладывая об изложенном, прошу Вашего ходатайства перед КО о рассмотрении вопроса о запуске в серию самолета «100» (7709, 420-421).

28 мая 1940 вышел приказ НКАП N 237сс, согласно которому для обеспечения ВВС КА четырехмоторными бомбардировщиками, выполняющими одновременно функции военно-транспортных самолетов, приказано (402,34):

Параграф 1

Начальнику ПГУ тов. А.Д.Шиц и директору завода 124 тов. Штейнбергу организовать на заводе 124 производство самолетов ТБ-7 (АНТ-42).

Установить, что самолет ТБ-7 должен выполнять функции:

а) дальнего бомбардировщика;

б) военно-транспортного самолета.

Параграф 2

Установить заводу N 124 на 1940 программу по самолетам ТБ-7 - 15 самолетов, из них:

| а) с мотором АМ34АЦН-2 | 2 (сданы в 1 кв.) |
| --- | --- |
| б) с моторами АМ35А без АЦН | 10 |
| в) с мотором М-40 | 1 |
| г) с моторами М40Ф | 1 |
| д) с моторами М-30 | 1 |

Параграф 3

Директору завода 124 тов. Штейнбергу и главному конструктору завода тов. Незвалю обеспечить получение летно-тактических данных согласно приложения 1.

Параграф 4

Директору завода 124 организовать подготовку производства самолетов ТБ-7 с моторами М-40Ф с расчетом выпуска в 1941 году:

| а) в первом квартале | 8 |
| --- | --- |
| б) во втором квартале | 12 |
| в) в третьем квартале | 20 |
| г) в четвертом квартале | 30 |
| Итого | 70 самолетов |

Развернутый план подготовки производства представить мне на утверждение к 28 июня.

Параграф 5

Программу по самолетам ДС-3 сократить сохранив ее для подготовки кадров и использования свободных мощностей завода в количествах:

| а) третий квартал | 10 |
| --- | --- |
| б) четвертый квартал | 15 |
| Итого: | 25 самолетов |

Параграф 6

Отменить приказ N 87cc от 5 марта с.г. проектировании и постройке на заводе 124 двухмоторного самолета ПБ-2..." (402,35).

Вышло в исполнение постановления КО N 227сс по ТБ-7 (АНТ-42) (402,34).

В мае 1940 вышло постановление о возобновлении серии ТБ-7 (АНТ-42) (173,68) и до конца года сделали на 124 заводе 18 (232,18).

28 мая 1940 г. на основании постановления правительства и приказа НКАП №237сс тяжелый бомбардировщик ТБ-7 вновь запустили в производство на авиазаводе №124. Одновременно заводское ОКБ освобождалось от задания на пикирующий бомбардировщик. Заводу предписывалось срочно восстановить стапели и другую сборочную оснастку для производства ТБ-7. Директором завода назначался бывший нарком авиапромышленности М.М.Каганович.

Таким образом, обстановка вокруг ТБ-7 нормализовалась и история самолета после 8-ми месячного перерыва продолжилась. Прокомментируем описанные события с помощью выписок из годовых отчетов о деятельности авиазавода №124.

После решения о развертывании в Казани серийного строительства ТБ-7 здесь в течение 1938 г. запустили в производство 1-ю и 2-ю серии, общим количеством 10 экземпляров (судя по последующим результатам, две первые серии на практике состояли из 7 аппаратов: 2+5). Самолеты строились под двигатели АМ-34ФРН с АЦН, окончательно развернуться с выпуском ТБ-7 руководство завода и ОКБ надеялось в течение 1939 г. (12025).

28 мая 1940 г. НКАП приказывает «для обеспечения ВВС четырехмоторными дальними бомбардировщиками, выполняющими одновременно функции военно-транспортных самолетов, организовать на заводе № 124 производство самолетов ТБ-7. План на 1940 год - построить 15 самолетов». Пикантно, что приказ этот был подписан буквально на следующий день после назначения Кагановича на директорский пост (12049).

28 мая 1940 Начальник ВВС Я.В.Смушкевич направил в НКАП письмо N 466074cc, в котором сообщил свое мнение относительно самолетов "Сотка" конструктора В.М.Петлякова, СПБ конструктора Н.Н.Поликарпова, ОКО-6 конструктора В.К.Таирова и БШ конструктора С.В.Ильюшина (469,11):

Сообщаю свое мнение относительно самолетов Сотка конструктора В.М.П., СПБ к Н.Н.П., ОКО-6 к Таирова и бронированного штурмовика к С.В.И.

1. Сотка к В.М.П.

Этот самолет необходимо начать внедрять на 22 заводе, но с таким расчетом и планом, чтобы на первое время не отразилось на выпуске СБ. Этот самолет пускать только в варианте ПБ.

Мотивировка следующая. Самолет Сотка будет иметь скорость на 30-40 км/час больше, чем СБ. Кроме того, этот самолет, судя по последнему отчету, очень хорошо приспособлен для бомбометания с пикирующего положения.

По-моему, СБ конструкции А.А.А. вряд ли возможно будет еще больше модифицировать и видимо последняя его модификация (уборка радиаторов) является окончательной, тогда как самолет Сотка имеет большие перспективы для его модификации.

Кроме того целесообразно сразу же готовить производство и серийные чертежи для второго самолета на 22 заводе, т.к. совершенно неизвестно, подойдет ли СБ как ПБ.

2. Самолет СПБ Н.Н.П.

Этот самолет надо совсем снять с производства и прекратить всякие работы, т.к. он строится уже несколько лет и до сих пор остается недостроенным и недоделанным и видимо из этого самолета, как из ПБ, ничего не выйдет.

Взамен СПБ целесообразнее поставить на производство (пока в тех же размерах) самолет Сотка.

3. О самолете ОКО-6 Таирова - необходимо специально обсудить на совместном заседании НКАП и Нач. ВВС, т.к. устойчивость этого самолета настолько недоведена, что крайне рискованно решать вопрос о пуске его в серию.

Тем не менее, такой самолет ВВС крайне необходим и притом он необходим в самое ближайшее время.

Если на этом совещании будет установлено, что Таиров устранит недочеты по устойчивости на первых серийных самолетах и это будет доказано, то тогда необходимо и по самолету ОКО-6 принять решение о запуске его в серию.

4. О бронированном штурмовике Ильюшина.

По этому вопросу я уже Вам писал и вторично настаиваю, что необходимо в самые ближайшие дни принять решение о запуске этого самолета в серию, имея в виду, что штурмовик совершенно необходим для ВВС.

Война на Западе показывает, что штурмовая авиация выполняет очень большую роль в боевых действиях.

Если штурмовой самолет будет иметь броню, как это предусмотрено на самолете Ильюшина, то тогда такой самолет сыграет большую роль на войне.

По-моему, самолет Ильюшина можно начать строить на 39 заводе вместо ДБ-3.

Повторяю, что т. Ильюшин гарантирует устранить недочеты на серийном производстве штурмового самолета, выявленные на гос. испытаниях" (469,11).

Примечание: Что касается самолета Сотка в варианте многоместного истребителя, то необходимо дать задание сделать еще 10 самолетов в виде небольшой серии в варианте герметическом и негерметическом, с тем, чтобы серьезно проверить и после этого решить вопрос о производстве самолета Сотка в варианте многоместного истребителя." (469,11 и 1293,9).

Ясно, что с С.В.И. советовались и видно именно он предложил делать на "родном" заводе 39.

Пришло в НКАП 29 мая 1940, а более известное письмо непосредственно по БШ от 24 мая имело более ранний номер, но пришло в НКАП только 9 июня (469,11). По-видимому, именно на это письмо ссылается Я.В.Смушкевич, хотя, оно на самом деле вышло раньше, но поступило в НКАП почему то позже.

Впрочем, может было и еще одно письмо?

Ясно, что С.В.И. принимал в подготовке обеих писем активное участие и пытался решать свои задачи.

Впрочем, точных дат отправки не видно на обоих письмах

28 мая 1940 был утвержден отчет по гос. испытаниям самолета СБ-РК А.А.А. с рекомендацией по запуску в серию в варианте ПБ (1759,6).

28 мая 1940 г. самолет ИС был передан на ЗИ, которые проводились на базе ЛИИ НКАП Раменское. Ведущим летчиком был назначен летчик-испытатель ЛИИ Кулешов, а ведущим инженером по испытаниям – Ф.И. Ежов.   Испытания начались на 9,5 месяца позже утвержденного срока и для их ускорения было разрешено сразу подключить специалистов НИИ ВВС КА.   29.05.40 г. первый полет на самолете выполнил летчик-испытатель ЛИИ Кулешов. Видимо, он не совершал рекомендованных подлетов или провел их по очень короткой программе. Взлет, полет по кругу и посадка прошли без замечаний. Уборка шасси и нижнего крыла в этом полете не проводились.   В дальнейшем ведущим летчиком на ЗИ самолета ИС был назначен Г.М. Шиянов, также участвовал летчик-инженер Гринчик, а летчиком облета был С.П. Супрун (23125).

28 мая 1940 В.М.П. был приговорен к 10 годам заключения и 5 годам поражения в правах (1103,226). Сохранилась копия письма Л.П.Б. И.В.С. о том, что вина А.Н.Т. и других специалистов доказана и он просил разрешение на заочное рассмотрение дел, поскольку вызов в суд "нецелесообразен", так как это отвлечет сотрудников от работы (1835,9).

Приговор А.Н.Т.:

"Приговор

Именем Союза Советских Социалистических Республик Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР в составе:

Председательствующего: Армвоенюрист В.В.Ульрих

Членов: Корвоенюриста И.О.Матулевича

Диввоенюриста А.М.Орлова

При секретаре военном юристе 1 ранга А.А.Батнера

В закрытом тюремном заседании, в гор. Москве 28 мая 1940 г. рассмотрела дело по обвинению: Туполева Андрея Николаевича, 1888 г.р., быв. Зам. нач. ПГУ ГУ НКОП - в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-6, 58-7, 58-9 и 58-11 УК РСФСР.

Предварительным и судебным следствием установлено, что Туполев возглавлял антисоветскую вредительскую организацию в авиационной промышленности, как сам лично, так и через своих соучастников проводил диверсионную вредительскую работу, направленную на ослабление обороноспособности Советского Союза. Кроме того, Туполев с 1924 г. является агентом французской разведки и через Моргулиса передавал французской разведке сведения, составляющие государственную тайну Советского Союза.

Таким образом, Туполев совершил преступления, предусмотренные ст. ст. 59-6, 58-7, 58-9 и 58-11 УК РСФСР.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 319 и 320 УПК РСФСР Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР

Приговорила:

Туполева Андрея Николаевича лишить свободы сроком на пятнадцать лет с поражением в правах на пять лет и с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

Срок отбытия наказания - лишение свободы Туполеву исчислять с 21 октября 1937.

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Подлинный за надлежащими подписями.

Верно

Секретарь Суда

Военный юрист 1 ранга (Батнер) (1835,10).

В.М.П., С.М.Егер, Е.К.Стоман, Б.А.Сауке - 10 + 5, а Л.Л.Кербер - являлись антисоветски настроенным человеком, проводил вредительство в вооружении РККА средствами связи" - 8 (1385,11).

28 мая 1940 начались судебные заседания Военной коллегии Верховного суда СССР, без вызова обвиняемых и свидетелей в суд. Приговор А.Н.Туполеву:

«ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР

в составе: Председательствующего Армвоенюрист В.В.УЛЬРИХ

Членов: Корвоенюриста И.О.МАТУЛЕВИЧА и Диввоенюриста А.М ОРЛОВА. При секретаре военном юристе 1 ранга - А.А.БАТНЕР

В закрытом судебном заседании, в гор.Москве 28 мая 1940 г. рассмотрела дело по обвинению: ТУПОЛЕВА Андрея Николаевча,1888 г.р., бывш. Заместителя Начальника 1-го Главного Управления НКОП

- в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-6, 58-7, 58-9 и 58 ПУК РСФСР.

Предварительным и судебным следствием установлено, что ТУПОЛЕВ возглавлял антисоветскую вредительскую организацию в авиационной промышленности, как сам лично, так и через своих соучастников проводил диверсионную вредительскую работу, направленную на ослабление обороноспособности Советского Союза. Кроме того, ТУПОЛЕВ с 1924 г. являлся агентом французской разведки и через МОРГУЛИ-СА передавал французской разведке сведения, составляющие государственную тайну Советского Союза.

Таким образом ТУПОЛЕВ совершил преступления, предусмотренные ст.ст. 58-6, 58-7, 58-9 и 58-11 УК РСФСР.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 319 и 320 УПК РСФСР Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР

ПРИГОВОРИЛА: ТУПОЛЕВА Андрея Николаевича к лишению свободы сроком на ПЯТНАДЦАТЬ лет с поражением в политических правах на ПЯТЬ лет и с конфискацией всего личного принадлежащего ему имущества.

Срок отбытия наказания - лишение свободы ТУПОЛЕВУ исчислять с 21 октября 1937 г. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Подлинный за надлежащими подписями. Верно: Секретарь Суда

Военный юрист 1-го ранга: (Батнер)» (10728).

28 мая 1940 А.Н.Т. был приговорён ВКВС СССР к 15 годам ИТЛ. Почти все, проходившие по делу, получили по десять лет. Находясь в заключении, А.Н.Т. работал в закрытом КБ НКВД — ЦКБ-29 («Туполевская шарага»), там он создал бомбардировщик Ту-2, который пошел в серию и стал лучшим фронтовым бомбером СССР. В июле 1941 года от дальнейшего отбытия наказания был освобождён со снятием судимости. Но полностью реабилитирован Туполев был только через 2 года после смерти Сталина - в 1955 году (18531).

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА А.Л.ДЕДОВА, П.В.БАРАНОВА И И.А.СЕРОВА Н.С.ХРУЩЕВУ О РЕАБИЛИТАЦИИ А. Н.ТУПОЛЕВА, В. М. МЯСИЩЕВА, В. М. ПЕТЛЯКОВА И ДРУГИХ

На первом листе записки имеется копия следующей резолюции Н. С. Хрущева от 28 февраля 1955 г.: «Членам Президиума ЦК КПСС. Согласен». — Сост. 23 февраля 1955 г. Секретарю ЦК КПСС товарищу Н. С. Хрущеву В соответствии с Вашим поручением нами рассмотрены следственные дела на Туполева А. Н. и других крупных специалистов авиационной промышленности, находившихся в заключении. В ходе ознакомления со следственными делами вызывались для беседы авиаспециалисты, находившиеся под арестом, а также были допрошены: бывший прокурор СССР Панкратьев, бывшие члены Военной Коллегии Верховного Суда СССР Матулевич и Орлов, принимавшие участие в заочном рассмотрении дел на работников авиационной промышленности. Кроме того, проведена проверка обвинений, предъявленных авиаспециалистам во время следствия, и отобраны объяснения от бывших следственных работников НКВД, занимавшихся в тот период расследованием дела на Туполева и других. В результате установлено: Туполев и другие видные работники авиационной промышленности были арестованы НКВД СССР в 1937–1938 гг. Конкретных материалов для обвинения в распоряжении НКВД не имелось, и все следствие строилось лишь на показаниях арестованных, оговоривших друг друга. От Туполева, например, были получены показания, что он из числа сотрудников ЦАГИ создал антисоветскую группу, участники которой в первые годы существования советской власти якобы занимались саботажем, а впоследствии объединились во вражескую организацию и вредительски сконструировали почти все самолеты. Вскоре после ареста Туполева были также арестованы все ведущие работники ЦАГИ — Мясищев, Петляков, Некрасов и другие. Все эти лица на допросах показали, что они будто бы занимались организованной антисоветской деятельностью. В последующем большинство специалистов авиационной промышленности отказались от ранее данных показаний, как от вымышленных, и заявили, что они оговорили себя в результате применения запрещенных методов следствия. В 1938 году все эти лица, не будучи осужденными, были направлены на работу в Особое техническое бюро при НКВД СССР и дела на них без рассмотрения судом были сданы в архив.

С приходом в НКВД Берия, он для того, чтобы создать видимость использования заключенных специалистов для пользы дела, добился обманным путем перед инстанцией осуждения 307 авиаспециалистов заочно на разные сроки, указав, что «рассмотрение этих дел в обычном порядке нецелесообразно, т. к. это оторвет специалистов от их работы и сорвет план работы Особого технического бюро». Приведя эти явно надуманные и совершенно несостоятельные доводы, Берия вместе с тем лживо утверждал, что вина арестованных специалистов в совершении государственных преступлений якобы доказана, и отмечал, что вызов обвиняемых в судебное заседание ничего не даст, так как они длительное время находились во взаимном общении и договорились о характере показаний, которые следует давать в будущем. Далее в письме Берия просил разрешения на создание специальной комиссии в составе его, Прокурора СССР и председателя Военной Коллегии Верховного Суда СССР, которая заочно определит меру наказания каждому из арестованных специалистов в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет. В архиве КГБ имеются также протоколы заседаний указанной комиссии, которыми назначена мера наказания всем арестованным специалистам. В мае 1940 года Военная Коллегия Верховного Суда заочно рассмотрела дела на арестованных специалистов и всем им определила меры наказания в соответствии с решением этой комиссии. Таким образом были осуждены все арестованные специалисты, а впоследствии в 1940-44 гг., по ходатайству НКВД, Президиумом Верховного Совета СССР многие из них были освобождены со снятием судимости.

В результате проверки всех следственных материалов по делам на Туполева, Петлякова, Мясищева и других установлено, что они в 1937–1938 гг. были арестованы и привлечены к уголовной ответственности необоснованно, а следственные материалы были сфальсифицированы в результате применению к ним мер физического воздействия. Проверкой по Министерству авиационной промышленности установлено, что многие сконструированные Туполевым и другими работниками ЦАГИ самолеты, о которых следствие добилось показаний, как о сделанных вредительски, изготовлялись в серийном производстве и в свое время считались первоклассными (ТБ-3, СБ и др.). При этом бомбардировщик СБ получил очень высокую оценку во время боевых действий в Испании. В связи с изложенным считаем целесообразным поручить Генеральному Прокурору СССР внести в Верховный Суд СССР протесты по делам на Туполева и других специалистов авиационной промышленности об их полной реабилитации. В отношении работников быв. НКВД, допустивших нарушение социалистической законности по этим делам, провести расследование.

А. Дедов П. Баранов И. Серов АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 440. Л. 56–58. Копия. Машинопись (18531).

28 мая 1940 в течение одного выездного заседания Военная коллегия сумела, по-стахановски, заочно осудить больше 100 заключенных из ЦКБ-29 и ОКБ-82! (19568).

28 мая 1940:

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР в составе:

председательствующего Нрквоенюрист В.В.УЛЬРИХА и Корвоенюриста И.О.УАТУЛЕЗИЧА и Диввоенюриста А.И.ОРЛОЗА При секретаре военном юристе 1 ранга - A.A.БATHЕP

В закрытом судебном заседании в гор. Москве 28 мая 1940 г. рассмотрела дело по обвинении: ТУПОЛЕВА Андрея Николаевича, 188ег.р., бывш. Заместителя Начальника 1-го главного Управления НКОП - в преступлениях,предусмотренных ст.ст.58-5,58-7,58-9 и 53-11 игрйср.

Предварительным и судебным следствием установлено, что ТУПОЛЕВ возглавлял антисоветскую вредительскую организацию в авиационной промышленности, как сам лично, так и через своих соучастников проводил диверсионную вредительскую работу, направленную на ослабление обороноспособности Советского союза. Кроме того, ТУПОЛЕВ с 1924г. являлся агентом французской разведки и через МОРГУЛИСА передавал французской разведки сведения, составляющие государственную тайну Советского Союза.

Таким образом ТУПОЛЕВ совершил преступления, предусмотренные ст.ст.58-5758-7,58-9 и 58-11 УК РСФСР.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.319 и 320 УПК PCiCP Военная Коллегия Верховного суда Союза

ПРИГОВОРИЛА:

ТУПОЛЕВА Андрея Николаевича к лишению свободы сроком на ПЯТНАДЦАТЬ лет с поражением в политических правах на ПЯТЬ лет и с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

Срок отбытия наказания - лишение свободы ТУПОЛЁЗУ исчислять с 21 октября 1937 г.

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Верно Батнер (11988).

28 мая 1940 года Начальник ГУАС комдив Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев 29 мая 1940 года утвердили Отчет по гос. испытанию опытного самолета СБ-РК 2М-105 конструктора Архангельского

Отв. исполнители:

Вед. инженер – в/инженер 1 ранга Ефимов

Вед. летчик полковник Кабанов

Самолет принят на испытания 11 мая 1940 года

Самолет закончил испытания 15 мая 1940 года

Общая продолжительность испытаний 5 дней

Летные испытания 4 дня

Проведено полетов – 10

Часов налета – 7 час. 25 мин.

Цель испытания

Снятие летных характеристик самолета.

Проверка работы винтомоторной группы с новыми моторами и радиаторами в крыле.

Самолет СБ-РК (№ 2/281) имеет следующие основные изменения по сравнению с самолетами СБ 221-й серии:

Установлено уменьшенное крыло (на 7,7 м кв.) по типу самолета ММН с переделками для размещения радиатора в крыле.

Уменьшено вертикальное оперение и увеличена площадь посадочных щитков по типу ММН.

Радиаторы водяные и водомасляные размещены в специальных тоннелях внутри крыла – на левом крыле сотовый водорадиатор блочной конструкции (водяной и водомасляный радиаторы в одном агрегате), на правом крыле ребристый водорадиатор и отдельный водомасляный радиатор. Оба радиатора до этого испытаний не проходили и установлены на самолете впервые.

Установлены новые моторные рамы и новые капоты.

Всасывающие патрубки расположены снизу под капотом по типу ММН, но с улучшенной формой канала.

Новые выхлопные коллекторы.

Фонарь пилота сделан утопленным в закрытом положении (заподлицо с поверхностью фюзеляжа).

На самолете установлены опытные моторы М-105 с опытными винтами ВИШ-22Е и РПО-Р2.

В связи с установкой радиаторов на крыле уменьшена емкость бензобаков на 340 литров (250 кг).

Самолет предъявлен на испытания без турелей МВ-3 и МВ-2 и без наружных балок для подвески бомб. Конструктор Архангельский представил чертежи поднимающегося колпака в Ф-3 и размещения замков для наружных бомбодержателей внутри крыла, разработанные им для модернизации самолетов СБ во II половине 1940 года.

Клепка впотай выполнена только на передней кромке крыла.

Консоли крыла производственно выполнены неудовлетворительно; имеют значительную волнистость поверхности.

Заключение

Самолет СБ-РК 2М-105 показал максимальную скорость 480 км/час, что на 35 км/час выше серийных самолетов СБ 221-й серии без турелей МВ-3 и МВ-2, причем пилотажные качества самолета незначительно отличаются от СБ.

Предложить заводу № 22:

к 1 июля 1940 года предъявить на гос. испытания эталон, изготовленный на базе самолета СБ-РК, а также немедленно приступить к изготовлению серии самолетов в количестве 15 штук для войсковых испытаний (4480).

28 мая 1940 г. появилось решение запустить в серию СБ-РК А.А.Архангельского в варианте пикирующего бомбардировщика. 1 июня вышло постановление Комитета Обороны о постройке на заводе № 156 самолета аналогичного назначения «103» А.Н.Туполева, как и «100» спроектированного заключенными конструкторами (10667).

28 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 был выполнен полет на скороподъемность (25 по счету) (2988).

28 мая 1940 Нач. ЛТГ НКАП М.М.Г. докладывал Зам Наркома А.С.Я.:

Докладываю, что 28 мая с.г. я совместно с тт. Юмашевым и Чесаловым ознакомился с результатами заводских испытаний самолета И-180 конструкции Н.Н.П.

Самолет И-180 с мотором М-88 прошел полностью заводские испытания.

По данным КБ самолет имеет скорость 570 км/час на 7000 м, на 10-12 км. завышенную за счет того, что заводом не вводились поправки на сжимаемость и давление воздуха и за счет неправильного измерения температуры воздуха (в конце площадок на больших скоростях).

По продувкам самолет с зажатым управлением при расчетной центровке 25% имеет небольшую положительную устойчивость на малых углах атаки. На близ посадочных углах устойчивость самолета близка к нейтральной.

На опытном экземпляре фактическая центровка 28%. С этой центровкой по словам пилота самолет на всех режимах имеет нейтральную устойчивость с брошенным управлением. Это требует проверки путем облета, т.к. мнение пилота не подкрепляется какой либо объективной методикой.

То же самое можно сказать и про поперечную и путевую устойчивость.

Предложено пилоту, по определенной методике проверить устойчивость на 3-х различных режимах полета." (1379).

28 мая 1940 Нач. ЛТГ НКАП М.М.Г. докладывал Зам Наркома А.С.Я. (вход. 2587сс от 29 мая 1940):

"Докладываю, что 27 мая 1940 мною совместно с Юмашевым и Чесаловым была проверена документация на выпуск в первый полет самолета ИС конструкции Шевченко.

На основании представленного заключения ЦАГИ о критических скоростях флаттера крыльев предельная скорость для верхнего крыла ограничивается 770 км/час (вариант моноплана) и 500 км/час для нижнего крыла (вариант биплана).

Расчет на флаттер хвостового оперения не производился, но в документации имеется заключение и 11 ГУ Столбового о возможности выпуска самолета в полет с ограничением скорости полета 500 км.

Материалы продувок самолета в большой требе очень ограничены. Они освещают главным образом вопрос об уборке и выпускании нижнего крыла. Продувки показывают положительные результаты.

Вопрос об устойчивости самолета освещен продувками слабо. Имеющийся материал дает возможность судить о продольной устойчивости с зажатыми рулями в безмоторном полете при центровке 27.3%. Устойчивость в этом случае имеется в диапазоне углов атаки от 4 до 16 гр. В зоне меньших углов атаки машина уже близка к нейтральной.

Не ясно, будет ли самолет при этой центровке устойчив в моторном полете с брошенной ручкой в зоне малых углов атаки. При центровке 30%, с которой собираются выпускать самолет в первый полет, судя по продувкам самолет на малых углах атаки будет неустойчив даже при зажатой ручке.

В целях безопасности первого полета считаю необходимым создать искусственную центровку, равную 27.3% САХ, при которой производились его продувки.

Считаю необходимым до первого полета произвести несколько подлетов, с целью уточнения продольной балансировки самолета на отрыве." (1379,227).

С 28 мая 1940 начались заводские испытания ИС с М-63 (2090,232).

28 мая 1940 было подготовлено Постановление Главного Военного Совета КА по системе вооружений. В разделе, относящемся к авиации, говорилось: “Оставить на вооружении самолетов РС-82 и РС-132 осколочно-фугасного действия, а также коллиматорный прицел ПАН-23 для стрельбы РС....Утвердить в целях обеспечения перспективы в развитии авиационной техники следующую схему и основные требования к строительству самолетов и моторов на период 1940-43 гг.:...4) о вооружении самолетов: а) скоростные одноместные одномоторные и - на всех самолетах предусматривается съемная установка восьми РС-82 (4211.34).

С 28 мая по 7 июня 1940 на НИП АВ проходили полигонные испытания металлических ампул АЖ-2 из двух сплошных полусфер со швом в "нахлест" конструкции завода № 67

Отв. исполнитель:

В/инженер 3 ранга Лукашев

Цель испытания

Целью полигонных испытаний ампул из двух сплошных полусфер, являлось определение следующих элементов:

а) прочности и надежности конструкции;

б) характера разрушения оболочки ампулы при ударе о преграду;

в) характера разбрызгивания жидкости на площади (у ампул с полным и частичным разрушением оболочки);

г) возможность замены серийной ампулы АЖ-2 на ампулу из двух сплошных полусфер.

Ампулы АЖ-2 из двух сплошных полусфер со швом в "нахлест" являются дальнейшей попыткой удешевления серийной ампулы АЖ-2, гл. образом за счет упрощения технологии изготовления.

Заключение

Предъявленные на полигонные испытания ампулы из двух сплошных полусфер со швом в "нахлест", конструкции завода № 67, полигонные испытания не выдержали (7648).

28 мая 1940 г. вышло Постановление Главного Военного Совета Красной Армии по системе вооружений, где говорилось: «... ввести на вооружение ракетные бетонобойные авиабомбы для бомбометания с пикирования БЕТАБ-150ДС. На период 1940-1943 гг. предусмотреть применение ближними одномоторными двухместными бомбардировщиками и средними двухмоторными бомбардировщиками с пикирования ракетных БЕТАБ-150ДС» (7453).

28 мая 1940 г. в проекте Постановления ГВС КА по системе вооружения пришлось изменить пункт о необходимости ввести на вооружение ракетные бронебойные авиабомбы для бомбометания с пикирования - БРАБ-500ДС.

По-видимому, в этих авиабомбах ВВС остро нуждались. На эту мысль наводит документ «Ведомость наличия боеприпасов ВВС КА по округам на 1 апреля 1940 г.», где указано, что 254-мм БРАБ-500ДС уже начали рассылать на окружные склады. Так, 46 штук отгрузили в адрес Первой Отдельной Краснознаменной армии, 75 штук - в ЛВО и 15 - в КОВО.

При создании авиабомбы, отвечающей требованиям ТТТ заказчика по максимальной скорости на траектории, было изготовлено и испытано по меньшей мере три типа бронебойных авиабомб калибра 254 мм - массой 400, 450 и 500 кг. На вооружение они так и не поступили в связи с начавшейся Великой Отечественной войной (7453).

С 28 мая по 1 июня 1940 года на летной базе НИИ ГУАС проходили заводские полетные испытания опытных образцов фотобомб Фотаб-25, изготовленных ГСКБ-47 и НИИ-6 НКБ.

Ведущий испытания – ст. инженер Сафронов Л.Т.

Цель испытания

Проверить пригодность для целей ночной аэрофотосъемки опытных фотобомб Фотаб-25.

Заключение

Продолжить заводские испытания Фотаб-25 …………………..(7536).

28 мая 1940 г. по итогам испытаний в 1 отделе 3 управления ГУАС КА Научно-техническим журналом №081 постановили изготовить опытную серию РО-82, присвоив им номер модели 40-035к и индекс №С - 2-РУ-223. Орудию РО-132 присвоили номер модели 40-036к и ин-скс ВВС - 2-РУ-322. Все пусковые предыдущих моделей подлежали гию с производства.

Однако, спустя всего пару месяцев, старший военпред завода №32 НКАП военинженер 2 ранга Огородников в соавторсгве с инженерами Голиковым и Щербаковым предложил еше более простую конструкцию пусковых. Для начала они «покусились» на ракетное орудие калибра 82 На фоне предыдущего образца, новое орудие назвали облегченным вариантом. Из него полностью исключили все детали из цветных металлов. Дюралецую трубу, выполнявшую ранее функцию несущей, заменили стальным П-образным профилем, отштампованным из листовой стара марки 20А.

Пиропистолет предельно упростили. Он представлял собой изогнутуютрубку, упрочненную в задней части стальным гребнем. Патронник пиропатрона перенесли в верхнюю часть. В отличие от всех предыдуших конструкций, такой пиропистолет обладал минимальным лобовым сопротивлением (11402).

28 мая 1940 г. в Постановлении Главного Военного Совета Красной Армии по системе вооружений говорилось: «... ввести на вооружение ракетные бетонобойные авиабомбы для бомбометания с пикирования БЕТАБ-150ДС.

На период 1940-43 гг. предусмотреть применение ближними одномотор-лми двухместными бомбардировщиками и средними двухмоторными омбардировшиками с пикирования ракетных БЕТАБ-150ДС».

Между тем, темпы пополнения запасов бетонобойных ракетных виабомб нарастали, в то время как выпуск обычных бетонобойных боеприпасов крупного калибра несколько снизился. К примеру, в расчетной едомости обоснования мобилизационной заявки на 1940-1941 гг. по авиационным боеприпасам, на начало 1940 г. при потребности на год боевых действий в 5000 шт. БЕТАБ-150ДС, в наличии их уже имелось 2718 шт. К концу 1940 г. ожидалось поступление сше 1098 шт., а к концу 1941 г. - еще 3816 шт. (11402)

28 мая 1940 г. был подготовлен проект Постановления ГВС КА по системе вооружения, в котором говорилось, что необходимо ввести на вооружение ракетные бронебойные авиабомбы БРАБ-200ДС для бомбометания с пикирования. А в пункте «в» значилось: «Утвердить в целях обеспечения перспективы в развитии авиационной техники основные требования к строительству самолетов и моторов на период 1940-43 гг. для ближних одномоторных двухместных бомбардировщиков и средних двухмоторных бомбардировщиков "применение с пикирования ракетных БРАБ-200ДС” (11402).

28 мая 1940 г. в проекте Установления ГВС КА по системе вооружения говорилось: «Ввести на вооружение ракетные бронебойные авиабомбы для бомбометания с пикирования БРАБ-500ДС. Утвердить в целях обеспечения перспективы в развитии авиационной техники следующую схему и основные требования к строительству самолетов и моторов на период 1940-43 гг. средние двухмоторные бомбардировщики - предусмотреть применение с пикирования ракетных БРАБ-500ДС». 1 мая 1940 г. в планах разработок вооружения и боеприпасов в пункте 10 значилось: «Ввести на вооружение ракетно-бронебойные авиабомбы БРАБ-400ДС» (11402).

28 мая 1940 г. из проекта Постановления ГВС КА по системе вооружения: «Оставить на вооружении самолетов РС-82 и РС-132 осколочно фугасного действия, а также коллиматорный прицел ПАН-23 для стрельбы РС. Утвердить в целях обеспечения перспективы в развитии авиационной техники следующую схему и основные требования к строительст ву самолетов и моторов на период 1940-43 гг.: 4) о вооружении самолетов-

а) скоростные одноместные одномоторные истребители - на всех самолетах предусматривается съемная установка 8 штук РС-82;

б) скоростные двухмоторные истребители - на всех самолетах предусматривается установка 8 штук РС-132;

д) штурмовики - на всех самолетах предусматривается установка 10 штук РС-82» (11402).

28 мая 1940:

«Дополнительные показания арест. Королева к протоколу об окончании следствия от 28 мая 1940 г.

I. Ознакомившись с материалами следствия, я еще раз заявляю, что участником антисоветской организации я никогда не был и вредительской работы никогда и нигде не вел. Показания Клейменова, Лангемака и Глушко в отношении меня являются ложью и клеветой.

П. Показания свидетелей Смирнова, Шитова, Косятова, Ефремова, Душкина и других считаю неправильными. Основные объяснения по этим показаниям я уже дал в апреле месяце 1940 г., а также смотри заключение экспертной комиссии от 25 мая 1940 года. Кроме того, в свидетельских показаниях, например, неправильно указано (Смирнов), что мною непроизводительно были затрачены большие суммы средств.

Неправильно указано, что не производилась предварительная отработка узлов объектов, что не получено никаких положительных результатов, что были систематические взрывы и т.д. (свидетели Шитов, Душкин).

Неправильно указано, что объекты были плохо сконструированы и что они предназначались как боевые образцы (свидетели Дедов, Букин, Душкин). Как видно по техническим заданиям и по самой конструкции объектов, они никогда не были да и не могли быть боевыми образцами, особенно учитывая, что это были первые работы в СССР. В то же время уже в конце 1938 года и далее, после очень непродолжительной доработки объекты были испытаны в полете с удовлетворительными результатами, о чем видно из этих же свидетельских показаний и акта экспертизы от 25 мая 1940. Произведенные же переделки коснулись в основном двигательной установки, автоматики и автозапуска, которые мною не разрабатывались.

Если бы в целом работа была мною сделана недобросовестно, то, безусловно, так скоро нельзя было бы произвести испытание этих объектов.

Я прошу допросить свидетелей, знающих мои работы лично, мою деятельность и общественную работу, как то:

проф. Пышнова B.C. из В.В. Акад. им. Жуковского, проф. Юрьева Б.Н. из Москов. Авиац. Ин-та, инженеров НИИ № 3 Дрязгова М.П. и Пивоварова С.А.

III. Считаю неправильным мнение эксперта Пойды, изложенное особо в конце акта экспертизы от 25 мая с.г. по вопросу о ракетном самолете. Работа над ракетным самолетом исключительно важна и производилась в СССР впервые. Как видно из акта экспертизы, полетные испытания в апреле 1940 г. дали удовлетворительные результаты, что, безусловно, является достижением не только в СССР, но и вообще в технике. Как видно из акта, части этой машины, разработанные мною, изменениям и переделкам не подвергались (сам планер, система питания и т.д.) и, следовательно, работали хорошо.

С. Королев

28 мая 1940 года».

(Н.С. Королёва. С.П. Королёв. Отец. Стр. 117-119) (11837).

28 мая 1940 С.П.К. был вызван на очередной допрос для изложения своего мнения по поводу заключения комиссии, подписанного 25 мая. С.П.К. заявил, что с некоторыми выводами экспертов согласиться не может и дал соответствующие пояснения.

В тот же день был составлен протокол об окончании следствия. К нему приобщили дополнительные показания:

«Дополнительные показания арест. Королева

к протоколу об окончании следствия

от 28 мая 1940 г.

I. Ознакомившись с материалами следствия, я еще раз заявляю, что участником антисоветской организации я никогда не был и вредительской работы никогда и нигде не вел. Показания Клейменова, Лангемака и Глушко в отношении меня являются ложью и клеветой.

П. Показания свидетелей Смирнова, Шитова, Косятова, Ефремова, Душкина и других считаю неправильными. Основные объяснения по этим показаниям я уже дал в апреле месяце 1940 г., а также смотри заключение экспертной комиссии от 25 мая 1940 года. Кроме того, в свидетельских показаниях, например, неправильно указано (Смирнов), что мною непроизводительно были затрачены большие суммы средств.

Неправильно указано, что не производилась предварительная отработка узлов объектов, что не получено никаких положительных результатов, что были систематические взрывы и т.д. (свидетели Шитов, Душкин).

« «УТВЕРЖДАЮ»

ЗАМ. НАЧ. ГЛАВ. ЭКОНОМ. УПР. НКВД СССР СТ. МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ /НАСЕДКИН/ (11837).

28 мая 1940 было подготовлено:

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по след, делу № 19908 по обвинению Королева

Сергея Павловича по ст.ст. 58-7; 58-11 УК РСФСР (10676).

28 июня 1938 года НКВД СССР за принадлежность к троцкистской, вредительской организации, действовавшей в научно-исследовательском институте № 3 (НКБ СССР)21 был арестован и привлечен к уголовной ответственности бывший инженер указанного института Королев Сергей Павлович.

В процессе следствия Королев признал себя виновным в том, что в троцкистско-вредительскую организацию был привлечен в 1935 году бывшим техническим директором научно-исследовательского института № 3 Лангемаком (осужден).

В процессе следствия по делу Лангемака он специально о Королеве допрошен не был и об участии последнего в антисоветской организации показал, что знал об этом со слов Клейменова - бывшего директора НИИ-3 (осужден) (л.д. 41).

По заданию антисоветской организации Королев вел вредительскую работу по срыву отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружения (л.д. 21-35, 53-55; 66-67, 238-239).

Решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 27 сентября 1938 года Королев был осужден к 10-ти годам тюремного заключения.

13 июня 1939 г. Пленум Верховного Суда СССР приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР отменил, а следственное дело по обвинению Королева было передано на новое расследование (см. отдельную папку судебного производства).

В процессе повторного следствия Королев показал, что данные им показания на следствии в 1938 году не соответствуют действительности и являются ложными (л.д. 153-156).

Однако имеющимися в деле материалами следствия и документальными данными Королев изобличается в том, что:

В 1936 году вел разработку пороховой крылатой торпеды; зная заранее, что основные части этой торпеды - приборы с фотоэлементами - для управления торпеды и наведения ее на цель, не могут быть изготовлены центральной лабораторией проводной связи23, Королев с целью загрузить институт ненужной работой усиленно вел разработку ракетной части этой торпеды в 2-х вариантах.

В результате этого испытания четырех построенных Королевым торпед показали их полную непригодность, чем нанесен был ущерб государству в сумме 120 000 рублей и затянута разработка других, более актуальных тем (л.д. 250-251).

В 1937 году при разработке бокового отсека торпеды (крылатой) сделал вредительский расчет, в результате чего исследовательские работы по созданию торпеды были сорваны (л.д. 23-24, 256).

Искусственно задерживал сроки изготовления и испытания оборонных объектов (объект 212) (л.д. 21, 54, 255).

На основании изложенного

обвиняется

Королев Сергей Павлович, 1906 года рождения, урож. гор. Житомира, русский, гр-н СССР, беспартийный, до ареста - инженер НИИ-3 НКБ СССР,

в том, что:

являлся с 1935 года участником троцкистской вредительской организации, по заданию которой проводил преступную работу в НИИ-3 по срыву отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружения, т.е. в преступлениях ст.ст. 58-7, 58-11 УК РСФСР.

Виновным себя признал, но впоследствии от своих показаний отказался.

Изобличается показаниями: Клейменова, Лангемака, Глушко; показаниями свидетелей; Смирнова, Рохмачева, Косятова, Шитова, Ефремова, Букина, Душкина24 и актами экспертных комиссий.

Дело по обвинению Королева направить в Прокуратуру Союза ССР по подсудности.

Обвинительное заключение составлено 28 мая 1940 года в г. Москве.

Следователь следчасти ГЭУ НКВД СССР мл. лейтенант госбезопасности Рябов.

Пом. нач. следчасти ГЭУ НКВД СССР ст. лейтенант госбезопасности Либенсон.

"Согласен". Нач. следчасти ГЭУ НКВД СССР майор госбезопасности Влодзимирский.

"Утверждаю". Зам. нач. главного экономического управления НКВД СССР майор государственной безопасности Наседкин.

26 мая 1940 г.»25.

На первой странице размашисто, небрежно, толстым черным карандашом:

"8 лет ИТЛ. 10/VII-40". И неразборчивая закорючка вместо подписи (10676).

Другие оборонные отрасли:

С 28 мая по 15 июля 1940 года на НИЗАПе проводились испытания опытной батареи из 4-х 100-мм "стратосферных" пушек Л-6. Всего было сделано 72 выстрела. При стрельбе снарядом чертежа 2-975 весом 15,6 кг с взрывателем Т-5 при усиленном заряде весом 5,04 кг начальная скорость 840 м/с и давление в канале 2568 кг/см2. Основные выводы комиссии: Л-6 полигонные испытания не выдержала и к принятию на вооружение не рекомендуется (3861).

28 мая 1940 вышло Постановления Главного военного совета КА по системе вооружения (7453, 506).

28 мая 1940 директор и главный инженер Мариупольского завода отправили в адрес руководства завода №183, АБТУ и 7-го ГУ НКСП письмо №2757, объясняющее позицию завода по поводу листов башни Т-34:

28/V 1940 г.

К протоколу совещания от 21/V-40 г. Настоящим сообщаем, что завод №183 не выполнил указаний АБТУКА в части упрощения деталей машины А-34, в частности детали 34-30-018-1 и 34-30-019-1 по предложенным чертежам еще более усложнились.

Для установочной партии детали полубашни штамповались на прессе цеха №5 с четырех операций, такая штамповка была весьма сложной, т.к. требовала после каждой операции самостоятельной разметки. По новым чертежам детали полубашни (34-30-018-1 и 34-30-019-1) имеют отбуртовку, которую нельзя получить на существующих прессах цеха № 5 ввиду их малой мощности (450 тонн).

Мариупольский завод в период производства установочной партии пробовал производить штамповку детали полубашни на прессе 3000 тонн цеха №8, но ввиду того, что пресс имеет подвижной стол, на котором матрица в период штамповки смещается относительно оси пуансона, эти детали не удалось получить даже приближенных размеров. Детали полубашни с отбуртовкой еще больше усугубят невозможность их получения, т.к. даже путем получения кустарным способом, при больших затратах, деталей с отбуртовкой, последние в процессе закалки будут иметь неизбежную поводку, неустранимую правильными средствами (вальцами) существующим на заводе оборудованием.

Исходя из вышеизложенного, Мариупольский завод отказывается от принятия изготовления этих деталей и просит завод № 183 дополнительно проработать вопрос упрощения этих деталей с целью обеспечения выпуска машины А-34 в требуемом количестве.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА/ГАРМАШЕВ А.Ф./ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР/НИЦЕНКО/ [РГВА. Ф.31811. Оп. 2. Д. 1176. Л. 104.]

В результате, КБ завода №183 было вынуждено изменить конструкцию башни, сделав ее более технологичной и приемлемой для изготовления на Мариупольском заводе. Новый вариант расширенной башни был разработан к началу июня 1940 г. (получивший впоследствии индекс 34.30сб-1) и отличался от первоначального варианта, не принятого в производство, в основном конструкцией боковых листов - деталей 34.30.018-2 и 34.30.019-2. Увеличение внутреннего объема башни в зоне расположения экипажа и способ его достижения (смещение линии сгиба боковых листов от центра башни в сторону кормы на 162 мм) остались прежними. При этом по сравнению с первоначальным вариантом не претерпел изменений ряд деталей башни — лобовой лист, листы крыши, крышка люка и др. (см. таблицу №7).

Таблица №7

| Наименование детали | «Узкая» башня (сборочный чертеж 34.30сб), изготовлено 37 комплектов | Первый вариант расширенной башни (в серию не пошел) | Первый серийный вариант расширенной башни (сборочный чертеж 34.30сб-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Лобовой лист башни | 34.30.001 | 34.30.001 | 34.30.001 |
| Передняя обечайка башни | 34.30.006 | 34.30.006-1 | 34.30.006-1 |
| Задняя обечайка башни | 34.30.007 | 34.30.007-1 | 34.30.007-2 |
| Передний лист крыши башни | 34.30.008 | 34.30.008-1 | 34.30.008-1 |
| Днище ниши башни | 34.30.009 | 34.30.009-1 | 34.30.009-2 |
| Крышка лкжа башни | 34.30.010 | 34.30.010-1 | 34.30.010-1 |
| Дверка ниши башни | 34.30.011 | 34.30.011-1 | 34.30.011-2 |
| Задний лист крыши башни | 34.30.017 | 34.30.017-1 | 34.30.017-1 |
| Правый лист башни | 34.30.018 | 34.30.018-1 | 34.30.018-2 |
| Правый лист башни | 34.30.019 | 34.30.019-1 | 34.30.019-2 |
| Основания смотрового прибора | 34.30.051 (2 шт.) | 34.30.183; 34.30.184 | 34.30.183; 34.30.184 |

(11903).

28 января 1940

СЕКРЕТНО

Экз. № 2

28/V 1940 г.

№ 2757

ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА № 183

г. ХАРЬКОВ

Копия: НАЧАЛЬНИКУ АБТУ КА

гор. Москва

НАЧ. 7-го ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКСП

гор. Москва

Военпреду АБТУ КА на заводе им. Ильича

К протоколу совещания от 21/V-40 г.

Настоящим сообщаем, что завод № 183 не выполнил указаний АБТУ КА в части упрощения деталей машины А-34, в частности детали 34-30-018-1 и 34-30-019-1 по предложенным чертежам еще более усложнились.

Для установочной партии детали полубашни штамповались на прессе цеха № 5 с четырех операций, такая штамповка была весьма сложной, т.к. требовала после каждой операции самостоятельной разметки.

По новым чертежам детали полубашни (34-30-018-1 и 34-30-019-1) имеют отбуртовку, которую нельзя получить на существующих прессах цеха № 5 ввиду их малой мощности (450 тонн).

Мариупольский завод в период производства установочной партии пробовал производить штамповку детали полубашни на прессе 3000 тонн цеха № 8, но ввиду того, что пресс имеет подвижной стол, на котором матрица в период штамповки смещается относительно оси пуансона, эти детали не удалось получить даже приближенных размеров.

Детали полубашни с отбуртовкой еще больше усугубят невозможность их получения, т.к. даже путем получения кустарным способом, при больших затратах, деталей с отбуртовкой, последние в процессе закалки будут иметь неизбежную поводку, неустранимую правильными средствами (вальцами) существующим на заводе оборудованием.

Исходя из вышеизложенного, Мариупольский завод отказывается от принятия изготовления этих деталей и просит завод № 183 дополнительно проработать вопрос упрощения этих деталей с целью обеспечения выпуска машины А-34 в требуемом количестве.

ПРИЛОЖЕНИЕ: протокол от 21/V-с.г. и особое мнение к протоколу на 2-х листах.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА подпись (ГАРМАШЕВ А.Ф.)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР подпись (НИЦЕНКО)

Отп. 5 экз.

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1176 листы 105

Для служебного пользования

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАВОДА №183 И ВОЕНПРЕДА АБТУ КА НА ЗАВОДЕ № 183

1. Деталь 34-15-006 поставляется с зачисткой внешнего контура без вывода черновин. Разбег 4,5 мм на толщину в пределах указанных в чертеже вполне достаточен и расширения не требует.

2. По деталям 34-12-013 и 34-15-006 вопрос унификации штампов может быть разрешен заводом 183 только при заказе следующей партии деталей.

Разрешить этот вопрос немедленно нет возможности из-за отсутствия сопряженных деталей – ступиц, колес с их внутренним устройством.

3. По детали 34-16-003 отказ Марзавода от поставки сырых заготовок этих деталей по мотивам отсутствия литейной базы для отливки этих деталей, не может быть принят заводом №183, т.к. по другим узлам машины Марзавод предлагает замену катаных и штампованных узлов – литыми или же комбинированными, в которые входят литые элементы. Для отливки этих элементов литейная база на заводе Ильича имеется, следовательно, отливку двух деталей меньших, как по весу, так и по габаритам, завод Ильича имеет полную возможность выполнить.

4. По деталям 34-30-018-1 и 34-30-019-1 эти детали требуют изготовления новых штампов, несколько отличающихся от аналогичных штампов, запроектированных для изготовления детали 34-30-018 и 34-30-019. Никакого дополнительного оборудования по штамповке и правильных средств изменение этих деталей не требует, и всю последующую обработку после штамповки можно вести по техпроцессу на детали 34-30-018 и 34-30-019.

Данные изменения в деталях 34-30-018 и 34-30-019 сделаны с целью уширения колпака по указанию НКО, которые согласовывались с Зам. начальника 5 цеха з-да Ильича т. ЗАСЕДСКИМ во время изготовления чертежей на заводе № 183.

Отказ от изготовления колпака заводом Ильича даже без тщательной проверки конструкции и возможности его изготовления, является формальной необоснованной отпиской, которая может привести к срыву выпуска машин А-34.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАВОДА 183 подпись (Таршинов)

25.5.40 подпись (Кочетов)

подпись (Щербаков)

ВОЕНПРЕД АБТУ КА ПРИ ЗАВОДЕ 183 25.5.40 подпись (Русаков)

Отп. 6 экз.

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1176 лист 104 (18076).

28 мая 1940 г., несмотря на мнение представителей завода № 183 и АБТУ РККА, директор и главный инженер Мариупольского завода направили в адрес руководства завода № 183, АБТУ РККА и 7-го ГУ НКСП письмом № 2757 в котором объяснялась позиция завода:

«Настоящим сообщаем, что завод № 183 не выполнил указаний АБТУ КА в части упрощения деталей машины А-34, в частности детали 34-30-018-1 и 34-30-019-1 по предложенным чертежам еще более усложнились.

Для установочной партии детали полубашни штамповались на прессе цеха № 5 с четырех операций, такая штамповка была весьма сложной, т.к. требовала после каждой операции самостоятельной разметки. По новым чертежам детали полубашни (34-30-018-1 и 34-30-019-1) имеют отбуртовку, которую нельзя получить на существующих прессах цеха № 5 ввиду их малой мощности (450 тонн).

Мариупольский завод в период производства установочной партии пробовал производить штамповку детали полубашни на прессе 3000 тонн цеха № 8, но ввиду того, что пресс имеет подвижной стол, на котором матрица в период штамповки смещается относительно оси пуансона, эти детали не удалось получить даже приближенных размеров. Детали полубашни с отбуртовкой еще больше усугубят невозможность их получения, т.к. даже путем получения кустарным способом, при больших затратах, деталей с отбуртовкой, последние в процессе закалки будут иметь неизбежную поводку, неустранимую правильными средствами (вальцами) существующим на заводе оборудованием.

Исходя из вышеизложенного, Мариупольский завод отказывается от принятия изготовления этих деталей и просит завод № 183 дополнительно проработать вопрос упрощения этих деталей с целью обеспечения выпуска машины А-34 в требуемом количестве» (18076).

28 мая 1940 вышло Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) "Об увеличении программы по выпуску танков „КВ“ в 1940 г. на Кировском заводе Наркомтяжмаша" с приложением плана поставок, ведомости оборудования и материалов

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ЦК ВКП/б/ ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Установить программу по выпуску танков "КВ" на Кировском заводе (НКТяжмаша) на 1940 год 230 шт. с большой башней, с уставовкой 152 гаубиц Ц-10 со сдачей Наркомату Обороны:

в июне месяце 1940 г. - 10 шт.

в Ш квартале 1940 г. - 75 шт.

в 1У квартале 1940 г. - 145 шт.

2. Прекратить выпуск танков "КВ" с малой башней, с установкой 76 мм пушки, закончив имеющийся в производстве задел.

3. Изготовить на Кировском заводе 5 штук танков "КВ" усиленного образца с броней 90 мм, с установкой 152 мм. гаубиц М-10.

Танки "КВ" изготовлять по чертежам Кировского завода.

4. Для окончательного утверждения чертежей и технических условий поручить НКОбороны - т. Тимошенко и НКТяжмашу - т. Ефремову создать комиссию по испытанию танка "КВ" с большой башней.

Испытание произвести в г. Ленинграде не позднее 15 июня 1940 г., обеспечив километрах испытания не менее 1.000 километров

5. Обязать Кировский завод НКТяжмаша т. Зальцмана:

а) до 1 сентября 1940 года изготовлять башни и установочные части гаубицы "М-10" для танка "КВ" по чертежам Кировского завода (индекс МТ-1);

б) для облегчения и уменьшения высоты башни произвести переработку башни и установочных частей гаубицы М-10 на танке КВ-1 с 1 сентября 1940 года выпускать танки КВ с измененной башней.

6. Обязать Наркомсудпром - т. Носенко с Ижорского завода поставить Кировскому заводу:

а) корпуса и башни комплектно с механической обработкой корпуса и башни, согласно прилагаемой спецификации и помесячного графика (Приложение № 1);

б) начиная с 61 комплекта башни поставлять по измененным чертежам Кировского завода;

в) 5 корпусов и 5 башен, бронировки артчасти, детали россыпью усиленного образца "КВ" с броней толщиной 90 мм - в сентябре 3 корпуса и в октябре 2 корпуса, Кировскому заводу сдать Ижорскому заводу - чертежи к 15 июля 1940 года.

7. Обязать Наркомсредмаш - т.Лихачева:

а) изготовить и сдать Кировскому заводу в 1940 году 250 шт. дизелей В-2 с максимальной мощностью в 600 л.с. в комплекте с запасными частями и инструментом в сроки, согласно Приложению № 1;

б) изготовить и подать Кировскому заводу силуминовое литье и горячую штамповку по спецификации и в сроки, согласно Приложению № 1;

в) изготовить для Кировского завода в Ш квартале 1940 года 500 приспособлений и штампов по спецификации Кировского завода;

вести систематическое наблюдение за эксплоатацией и доводкой дизелей "В-2", для чего прикомандировать к Кировскому заводу инженеров т. Скорикова и т. Покровского.

8. Обязать Наркомсредмаш, Наркомчермет, Наркомцветмет, Наркомощмаш, Наркомат Промышленности Строительных Материалов, Наркомлеспром СССР, Наркомлегпром РСФСР, Наркомнефтепром, Наркомэлектропром, Наркомхимпром, Наркомтекстильпром, Наркомавиапром, Наркомат Угольной Промышленности , Наркомат Вооружений и Всекопромсовет под личную ответственность наркомов обеспечить по кооперации первоочередную поставку Кировскому заводу материалов, оборудования и изделий сверх ранее выделенных фондов, согласно Приложению № 1.

9. Выделить за счет перераспределения в июне месяце, в Ш и 1У кв.кв. 1940 года целевым назначением для производства танков "КЗ" Кировскому и Ижорскому заводам металлы, обо рудо ванне, материалы и изделия, согласно приложениям №№ 2, 3 и 5.

10. Наркомфину СССР выделить Кировскому заводу 35 млн. рублей оборотных средств, в связи с увеличением программы по танкам "КВ".

11. Наркомгяжмапу - т. Ефремову выделить Кировскому заводу целевым назначением на 1 млн. рублей режущего и мерительного инструмента за счет резерва Экономсовета по Ш кварт. 1940 года.

12. НКВооружения - т. Ванникову обеспечить поставку до 1 августа 1940 года Арт. Упр. РККА качающиеся части гаубицы "М-10" в количестве 60 комплектов.

С 1 августа 1940 года НКВооружения производить поставку гаубиц ‘‘М-10" с укороченным откатом 650-750 мм при сопротивлении откату не более 30-35 тонн. Качающиеся части подавать с установочными частями по чертежам Кировского завода по спецификациям и в сроки, согласно Приложению № 1.

13. Обязать Артиллерийское Управление Наркомобороны (т. Савченко) поставить Кировскому заводу (Наркомтяжмаша):

а) качающиеся части "М-10" с установочными частями по графику, согласно пункта 12 настоящего постановления;

б) в 5-дневный срок дать Кировскому заводу чертежи, расчеты, технические условия и описание гаубицы "М-10* валового производства, а также техническое задание на изменение башни и установочных частей гаубицы "М-10";

в) поставить Кировскому заводу (ПКТяжмаша) телескопические прицелы типа КТ-1 со шкалами балистики гаубицы "М-10», ПТ-1 с передачей 1:1 со шкалами балистики гаубицы "М-10" и пулеметы "ДТ" по спецификации, согласно Приложению № 1.

14. В связи с увеличением танковой программы на Кировском заводе освободить Кировский завод:

а) от выполнения задания по двухорудийным башням "Б-54", предусмотренным постановлением КО № 168сс от 12.1У-1940 года;

б) от изготовления башен с углом возвышения 70°, предусмотренных постановлением КО № 62сс от 7.П-1940 года;

в) от ремонта танков "Т-28" и изготовления запасных частей к ним.

15. Разрешить Наркомтяжмашу, в частичное изменение постановления КО № 145сс от 11 марта 1940 года, перенести поставку для Наркомсудпрома с 1940 года па 1 квартал 1941 года;

а) 3 главных турбины проекта № 48;

б) 2 главных турбины проекта № 30;

в) 12 турбодинам проекта № 68.

16. Предложить Комитету Обороны все заказы, перечисленные в п. 14 в декадный срок разместить на заводах других наркоматов.

17. Обязать НКобороны - т.Тимошенко направить в счет "1000" в распоряжение Наркомтяжмашя 10 военных инженеров, окончивших Академию Механизации и Моторизации, для работы на Кировском заводе.

18. Обязать Наркомстрой - т. Гинзбурга в месячный срок построил шлакобетонное здание под цех окончательной сдачи танков "КВ”.

19. Выделить Кировскому заводу (ПКТяжмаша) 25 млн. рублей из резервного фонда СНК СССР на строительные работы, приобретение оборудования, монтаж, подготовку производства и жилстроительство.

Разрешить Наркомтяжмашу и Наркомсудпрому вести строительные работы по Кировскому и Ижорскому заводам и финансирование без проектов и смет.

20. Выделить Ижорскому заводу Наркомсудпрома из резервного фонда СНК СССР 8 млн. рублей на строительные работы, приобретение оборудования, материалов и подготовку производства.

21. Разрешить директорам Кировского и Ижорского заводов производить в 1940 году при подготовке производства и выпуске танков КВ сверхурочные работы до двух часов ежедневно на каждого рабочего и инженерно-технического работника - по мере надобности.

22. Выделить из резервного фонда СНК СССР в распоряжение Наркомтяжмаша 2 млн. рублей и Наркомсудпрома 300 тыс. рублей на премирование работников Кировского и Ижорского заводов за подготовку производства и выпуск в 1940 году танков "KB", начав выделение премий по сдаче первых 30 танков.

23. Обязать НКВнешторг - т. Микояна в кратчайший срок поставить по импорту Кировскому заводу Наркомтяжмаша 31 металлорежущий станок и два 13—тонных штамповочных молота по спецификации, согласно Приложению № 4.

Выделить для оплаты указанного оборудования импортный континент в сумме 2,8 млн. рублей (21914).

Армия:

28 мая 1940 г. Приказ наркома обороны СССР «Об очистке полигонов от неразорвавшихся снарядов». Военным советам предписано «организовать просмотр и очистку от неразорвавшихся снарядов постоянных и временных артполигонов, танковых и авиационных полигонов и стрельбищ войсковых частей» (17133).

28 мая 1940 г. наркомом обороны СССР был издан приказ № 0105 по аэрофотослужбе ВВС Красной армии, в соответствии с которым в штабе ВВС организовывался отдел аэрофотослужбы. Во всех приграничных округах вводились отделения, а в авиационных бригадах и полках — начальники аэрофотослужбы (17750).

За рубежом:

28 мая 1940 Бельгия капитулировала фашистам (4962).

28 мая 1940 капитулировала Бельгия. Отдавший приказ о капитуляции король Леопольд III был объявлен бельгийским парламентом низложенным, а бельгийское правительство эвакуировалось в Лондон. Капитуляция бельгийской армии открыла германским войскам путь на Дюнкерк - порт на побережье Ла-Манша, в районе которого к береговой линии была прижата франко-британская группировка войск (3871).

May 28th, 1940: In the West, the Belgian Army surrenders, King Leopold being taken prisoner. In Norway, French mountain troops capture the port of Narvik, forcing the German defenders (Gebirgsjager units and crews of sunk destroyers) into the surrounding hills (3819).

28 May 1940 Surrender of Belgium army (270).

28 мая 1940 бельгийская армия была окружена (270).

May 28 1940 Belgian Army under King Leopold surrendered (1223).

28 мая 1940 Бельгийская армия под командованием короля Леопольда сдалась (1223).

28 мая 1940 бельгийская армия прекратила сопротивления и король Леопольд-3-й был взят в плен немцами (3907,222).

28 мая 1940 французские горные части захватили порт Нарвик, вытеснив германские части (3819).

28 мая 1940 англо-французские войска после месячного штурма заняли Нарвик (Норвегия) (4962).

28 мая 1940 Ф.Д.Р. назначил William S. Knudson из GM координировать АП в рамках National Defense Advisory Committee (NDAC) (2886).

Авиапромышленность:

29 мая 1940 г. командарм Я.В.Смушкевич в письме А.И.Ш. отметил, что «...самолет БШ-2 будет играть в будущей войне важную роль».

Отметим, что требование военных «довернуть» БШ-2 до решения задачи бомбометания с пикирования, а согласие Ильюшина его выполнить, выглядят весьма странными, поскольку штурмовик проектировался по более низким нормам прочности и усиление его конструкции в условиях отсутствия мощных моторов ни к чему хорошему привести не могло. Это не могли не понимать ни военные, ни сам С. В. Ильюшин.

Такое «взаимное понимание» можно объяснить лишь тем «впечатлением», которое произвел на руководство страны в лице И. В. Сталина неудачный опыт применения авиации при прорыве войсками Красной армии финских укрепрайонов зимой 1940 г., когда все попытки ВВС КА разрушить с воздуха долговременные оборонительные сооружения линии Маннер-гейма оказались безуспешными, хотя плотность бомбовых ударов достигала 40-100 т/км2.

Вполне естественно, что в дальнейшем, как только разрешился вопрос с постройкой специального пикировщика, об этом соглашении обе стороны благополучно забыли и БШ-2 никто «не учил бросать бомбы с пикирования...» (9649).

29 и 26 мая 1940 г. Я.В.Смушкевич направил А.И.Шахурину новые письма, аналогичные письму от 24 мая 1940. В частности, в письме от 29 мая командарм отметил, что "...самолет БШ-2 будет играть в будущей войне важную роль" (6467).

29 мая 1940, через пять дней Смушкевич в письме к Шахурину вновь предлагает ссрсировать постройку войсковой серии бронированного штурмовика конструкции тов. Ильюшина»: «По этому вопросу я Вам писал и вторично настаиваю, что необходимо в самые ближайшие дни принять решение о запуске этого самолета в серию, имея в виду, что штурмовик, особенно бронированный штурмовик, совершенно необходим для Военно-Воз- душных Сил. Война на Западе показывает, что штурмовая авиация выполняет очень большую роль в боевых действиях. Если штурмовой самолет будет иметь броню, как это предусмотрено на самолете Ильюшина, то тогда такой самолет сыграет большую роль на войне. По-моему, самолет Ильюшина можно начать строить на 39 заводе вместо ДБ-3. Повторяю, что т. Ильюшин гарантирует устранить недочеты на серийном производстве штурмового самолета, выявленные на госиспытаниях» (19087).

29 мая 1940 года начальник ВВС командарм 2 ранга Смушкевич писал письмо № 466074с наркому Авиапрома Шахурину

Сообщаю Вам свое мнение относительно самолетов "СОТКА" конструктора Петлякова, СПБ конструктора Поликарпова, ОКО-6 конструктора Таирова и бронированного штурмовика конструктора С.В.И.

"СОТКА" конструктора Петлякова

Этот самолет необходимо начать внедрять на 22 заводе, но с таким расчетом и планом, чтобы на первое время не отразилось на выпуск самолетов СБ. Этот самолет пускать только в варианте пикирующего бомбардировщика.

Мотивировка следующая. Самолет "СОТКА" будет иметь скорость на 30-40 км/час больше, чем самолет СБ. Кроме того, этот самолет, судя по последнему макету, очень хорошо приспособлен для бомбометания с пикирующего положения.

По-моему самолет СБ конструкции Архангельского вряд ли возможно будет еще больше модифицировать и видимо последняя его модификация (уборка радиаторов) является окончательной, тогда как самолет "СОТКА" имеет большие перспективы для его модификации.

Кроме того, целесообразно сразу же готовить производство и серийные чертежи для второго самолета на 22 заводе, так как совершенно не известно подойдет ли самолет СБ, как пикирующий бомбардировщик.

Самолет СПБ Поликарпова.

Этот самолет надо совсем снять с производства и прекратить всякие работы, так как он строится уже несколько лет и до сих пор остается недостроенным и недоделанным и видимо из этого самолета, как из пикирующего бомбардировщика, ничего не выйдет.

Взамен самолета СПБ целесообразнее поставить на производство (пока в тех же размерах) самолет "СОТКА".

О самолете ОКО-6 Таирова – необходимо специально обсудить на совместном заседании НКАП и начальника ВВС, так как устойчивость этого самолета настолько не доведена, что крайне рискованно решать вопрос о пуске его в серию.

Тем не менее такой самолет ВВС крайне необходим и притом он необходим в самое ближайшее время.

Если на этом совещании будет установлено, что Таиров устранит недочеты по устойчивости на первых серийных самолетах и это будет доказано, то тогда необходимо и по самолету ОКО-6 принять решение о запуске его в серию.

О бронированном штурмовике С.В.И.

По этому вопросу я уже Вам писал и вторично настаиваю, что необходимо в самые ближайшие дни принять решение о запуске этого самолета в серию, имея в виду, что штурмовик, особенно бронированный штурмовик совершенно необходим для ВВС.

Война на Западе показывает, что штурмовая авиация выполняет очень большую роль в боевых действиях.

Если штурмовой самолет будет иметь броню, как это предусмотрено на самолете С.В.И., то тогда такой самолет сыграет большую роль на войне.

По-моему, самолет С.В.И. можно начать строить на 39 заводе вместо ДБ-3.

Повторяю, что С.В.И. гарантирует устранить недочеты на серийном производстве штурмового самолета, выявленные на госиспытаниях.

Примечание: что касается самолета "СОТКА" в варианте многоместного истребителя, то необходимо дать задание сделать еще 10 самолетов в виде небольшой серии в варианте герметическом и не герметическом, с тем чтобы серьезно проверить и после этого решить вопрос о производстве самолета "СОТКА" в варианте многоместного истребителя (7627, 124-126).

29 мая 1940 самолет ДБ-3 в полете по маршруту Москва-Молотов (к П.Л.Попов) совершил вынужденную посадку из-за неисправности мотора на обратном пути (1172).

29 мая 1940 года Зам. НКАП П.Воронин писал письмо N 1357сс/от Секретарю совета Оборонпрома Семичастнову:

По представленному на заключение письму летчика-испытателя полковника Степанчонок сообщаю, что факты, указанные в письме Степанчонок не соответствует действительности. Кроме того, летчик Степанчонок показал себя самым недисциплинированным летчиком.

В своем письме Степанчонок ссылается на якобы противодействие директора завода N 39 Журавлева в части доведения самолета ДБ3-Ф.

Следует отметить, что я, в присутствии Зам. начальника ГУАС КА дивинженера Репина, на заводе N 39 разбирал этот вопрос и по нему принял соответствующее решение.

В письме Степанчонок неправильно освещает вопрос о снятии его с испытания опытного самолета конструкции Горбунова, Гудкова и Лавочкина.

При посещении мною Центрального аэродрома 25 марта с.г., примерно, около 12-ти часов дня, я вместе с Наркомом Шахуриным, подошел к самолету конструкции Горбунова, Гудкова и Лавочкина и видя, что самолет находится в полной готовности к первому вылету, Шахурин спросил: "чего дожидается машина, не идет в воздух?". Ему ответили, что "нет летчика". На вопрос "где он?", ответили, что "он поехал в Московский Совет выполнять общественную работу".

Возмутившись тем, что в столь горячее время по испытанию опытных машин летчик не заинтересован в быстрейшем проведении испытания опытного самолета и кроме того, в рабочее время выполняет общественные обязанности, Шахурин попросил вызвать летчика к самолету.

Ровно через час, будучи уже у самолета конструкции Яковлева, нам сказали, что летчик пришел.

Подойдя к самолету Горбунова, Гудкова и Лавочкина, летчик Степанчонок поздоровался, сказав: "здравствуйте товарищ Народный комиссар".

На вопрос Шахурина: "почему не летаете?", он ответил: "потому что машина не была готова".

Шахурин сказал: "как же так? Гл. конструктор заявил, что машина готова к полету. И почему Вы в рабочее время выполняете общественную работу?".

Степанчонок ответил: надо выполнять и общественную работу, а летать сейчас нельзя, потому что сильный ветер". В это время в воздухе было очень много машин.

На вопрос: "как же летают остальные машины?", он ему в грубой форме заявил: "если Вам нужно, летите сами, а я не полечу".

Шахурин вынужден был дать приказание об отстранении его от полетов на данной машине и тут же заявил Начальнику ГУАС Алексееву, что он просит принять меры не только к отстранению Степанчонок от полетов на опытном самолете, но и требует отстранения его от испытания серийных машин, так как пришел к выводу о полной его недисциплинированности. (Зам. наркома Авиапрома Воронин) (1165).

29 мая 1940. Протокол № 17. Решения ПБ за 27 мая - 23 нюня 1940 г.

29.5.40 г.

П. 28. Вопрос КО. О производстве самолетов и бомбардировщиков.

04. 6. 40 г.

П. 95. Вопрос КО. О ближнем бомбардировщике.

П. 100. Вопрос КО. О проектировании и изготовлении опытных образцов танков.

П. 106. Об экранировании машин Т-28 (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)).

П. 107. О производстве танков Т-34 в 1940 г. (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)*.

П. 108. О производстве танков KB (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)*.

П. 125. Вопрос КО. Об организации производства пистолетов-пулеметов «ППД»*.

П. 175. О тракторах и грузовиках для НКО.

15.6.40 г.

П. 184. Вопросы КО. О постройке новых авиационных моторов*.

19.6.40 г.

П. 197. Об организации производства танков типа «KB» на Челябинском тракторном заводе

им. Сталина (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б))*.

П. 198. Об обеспечении производства танков «KB» на Челябинском тракторном заводе бронекорпусами и башнями (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)).

22.6.40 г.

П. 228. О внедрении в серийное производство «100» в варианте пикирующего бомбардировщика.

П. 245. Вопрос НКО. О принятии пушек от фирмы «Шкода» (11773).

29 мая 1940 года вышло постановление № 236сс КО

О постановке серийного производства самолетов ДБ-240 конструкции Ермолаева

КО постановляет:

Обязать НКАП – директора завода № 18 Шенкмана и гл. конструктора Ермолаева организовать на заводе № 18 серийное производство самолетов ДБ-240.

Установить по заводу № 18 программу:

ДБ-3Ф – 700 штук в 1940 году

ДБ-240 – 70 штук в 1940 году и 800 штук в 1941 году

Самолет ДБ-240 выпускать в 1940 году по типу самолета № 1, выпущенного заводом № 240, с внесением изменений, полученных в результате госиспытаний.

Обязать НКО закончить полностью госиспытания первого опытного самолета ДБ-240 к 25 июля 1940 года (7595, 100-102).

29 мая 1940 Постановлением Комитета Обороны «О постановке серийного производства самолета ДБ-240 конструкции тов. Ермолаева» завод №18 должен был организовать взамен ДБ-Зф серийный выпуск дальнего бомбардировщика ДБ-240 2М-105 (будущий Ер-2).До конца года следовало сдать заказчику 70, а в следующем году - 800 самолетов этого типа.

Для Ильюшина все эти события означали «оргвыводы» в недалеком будущем, потерю серийных заводов и производственной базы для опытных работ, а также резкое увеличение сроков доводки БШ-2.

Из документов неясно, была ли дискуссия в высшем политическом и военном руководстве страны по предложению Ильюшина. Скорее всего, этот вопрос все же обсуждался. Во всяком случае, генералы Смушкевич и Рычагов в докладной записке Сталину от 23 июля указывали: «В настоящее время тов. Илюшин (Ильюшин.) проработал вариант усиления брони этого штурмовика до 15 мм и некоторого улучшения бомбардировочного вооружения. Причем на этом самолете тов. Илюшин гарантирует устранить недочеты, выявленные на государственных испытаниях его самолета бронированного штурмовика. Нам кажется, что тов. Илюшин может выполнить Ваши пожелания, которые Вы вчера высказали относительно постановки на самолет брони 15 мм. Докладывая Вам об этом, считаем целесообразным - вызвать Вам к себе тов. Илюшина и с ним поговорить по вопросу о бронированном штурмовике» (19087).

29 мая 1940 года вышло постановление № 236сс Комитета Обороны «О постановке серийного производства самолетов ДБ-240 конструкции Ермолаева». На 1940 год заводу № 18 устанавливалась программа в 700 ДБ- 3Ф и 70 ДБ-240. В 1941 году заводу предстояло изготовить 800 ДБ-240. В 1940 году самолет следовало строить по типу машины № 1, выпущенной заводом № 240, с внесением изменений по результатам госиспытаний, которые требовалось закончить полностью к 25 июля 1940 года (21406).

29 мая 1940 года подписано постановление Комитета Обороны СНК СССР № 236, в соответствии с которым воронежский завод № 18 был обязан приступить к серийной постройке ДБ-240 2М-105 (заводское наименование – машина «Н») (21518).

29 мая вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопросы КО" (о производстве самолетов И-26 и ДБ-240, о создании бомбардировщиков "102" и "103", о переводе самолетов СБ на пикирующие бомбардировщики и дополнительном строительстве бензоемкостей на территории Закавказского военного округа) (пр. № 17/17-оп за 29 мая - 23 июня 1940 г., п. 28)

28.- Вопросы К.0.

Утвердить следующие решения КО:

О постановке производства самолетов И-26 конструкции т. Яковлева на заводе 292 и о снятии с производства самолетов И-28.

а) Наркомфину СССР тов.Звереву:

1) покрыть из бюджета все убытки завода № 292 по постановке производства, по затратам на производство задела и готовых изделий по самолетам И-28, а связи со снятием этого самолета с производства;

2) отпустить заводу № 292 из резервного фонда СНК СССР дополнительно 10 млн. рублей, на приобретение оборудования и окончание строительства нового сборочного цеха, литейного цеха, летной станции, цеха покрытий, экспедиции;

3) отпустить из резервного фонда СНК Союза ССР заводу 292 ИКАП 6 млн. руб. на постановку производства самолета И-26.

б) Выделить в распоряжение Наркома Авиационной Промышленности 3 млн. руб. для премирования ИTP, рабочих и служащих завода № 292 в соответствии с Положением о премировании за серийное освоение самолета И-26 и выполнение заданной программы 1940 года по самолету И-26.

Разрешить Наркому Авиационной Промышленности за выпуск первых двадцати самолетов И-26 израсходовать на премирование из этой суммы 1 млн. рублей.

П. О постановке серийного производства самолетов ДБ-240 конструкции т. Ермолаева.

Отпустить из резервного фонда СНК СССР Наркомавиапрому под отчет в распоряжение Народного Комиссара 19 млн. рублей, в том числе: для премирования работников завода № 18 в соответствии с положением о премировании за доводку и освоение в производство и выполнение программы 1940 года самолета ДБ-240 - 4 млн. руб.: на постановку производства самолета ДБ-240 - 10 млн. руб.

РУб. и на строительство аэродрома и летной станции завода № 18 - 5 млн. рублей сверх плана капитального строительства Наркомавиапрома на 1940 год.

Ш. О создании высотного дальнего бомбардировщика "102" с двумя моторами М-120 2 TК

Отпустить из резервного фонда СНК СССР Наркомавиапрому 22.650.000 рублей, из них: на постройку самолета "102" - 20 млн. рублей и под отчет в распоряжение Наркома Авиапромышленности на премирование конструкторов, инженерно-технических работников, служащих и рабочих завода № 156 и ОТБ НКВД, в соответствии с Положением о премировании, за выполнение задания в срок:

за 1-й экземпляр - 1.750.000 рублей за 2-й экземпляр -	900.000 рублей.

1У.О создании пикирующего бомбардировщика "103" с двумя моторами М-25 и М-120 2 ТК

Отпустить из резервного фонда СНК СССР Наркомавиапрому 22.650.000 рублей, из них на постройку пикирующих бомбардировщиков "103" - 20 млн.руб. и на премирование конструкторов, инженерно-технических работников, служащ их и рабочих завода № 156 и ОТБ НКВД, в соответствии с Положением о премировании, за выполнение пикирующего бомбардировщика в срок под отчет в распоряжение Народного Комиссара Авиационной Промышленности:

за 1-й экземпляр - 1.750.000 рублей, за 2-й экземпляр -	900.000 рублей.

У. О переводе самолотов СБ на пикирующие бомбардировщики и внедрение пикирующего вооружения на эти бомбардировщики.

а) Отпустить из резервного фонда СНК СССР Парком- авиапрому 11 млн. рублей, в том числе:

1) для перестройки технологического процесса завода № 22 в связи с постановкой на серийное производство пикирующих самолетов СБ-РК во втором полугодии - 1 млн. рублей;

2) под отчет в распоряжение Наркома Авиационной Промышленности на премирование конструкторов, рабочих и ИТР завода № 22, в соответствии с положением о премировании, за освоение в серийном производстве пикирующих самолетов СБ-РК - 4 млн.рублей, из них: за выпуск первых 100 самолетов - 2 млн. рублей; за выполнение годовой программы - 2 млн. рублей;

3) на доукомплектование оборудованием и постройку цеха алитирования на заводе № 22 - 6 млн. рублей.

б) Для расширения производственных площадей завода № 32 обязать Председателя Моссовета тов. Пронина:

1) выселить в двухмесячный срок лиц, проживающих в жилых деревянных и нежилых строениях, непосредственно при- мыкающихх к производственным корпусам и территории завода

2) построить заводу № 32 для рабочих, ИТР в 1940- 1941г.г. стоквартирный дом;

3) принять от завода № 32 строительство жилого дома по ул. Горького на участке домов 113-119, выделенных Моссоветом;

4) предостанить заводу№ 32 участок по ул. Правда, № 13, ныне занимаемый складами завода под жилстроительство завода;

5) разрешить заводу № 32 строительство гаража по ул. Правда, № 13

а) Выделить из резервного фонда СНК СССР дополнительно целевым назначением Моссовету необходимые средства.

б) Отпустить Наркомавиапрому ив резервного фонда СНК СССР в 1940 году для заводов № 32 и КПГ - 13 млн. рублей, в том числе:

1) на постановку технологического процесса для пикирующего вооружения	- 4,0 млн.руб.

2)на расширение производственных площадей на заводах № 32 и КПГ	-	3,0 млн.руб.

3)на приобретение оборудования	-	3,0 	млн.руб.

4)на жилстроительство	-	2,0	 млн.руб.

5) под отчет в распоряжение Наркома Авиационной промышленности на премирование конструкторов и производственников завода № 32 и КПГ за освоение бомбосбрасывателей- 1 млн. рублей (21916).

29 мая в 1940 году постановление Комитета Обороны №236 предписывало воронежскому авиазаводу №18 выпустить в том же году 70 бомбардировщиков в виде установочной партии, а в 1941 году построить уже 800 самолетов «ДБ-240»! Не дожидаясь начала государственных испытаний, только на основе докладов Ермолаева и поддерживавшего его начальника ГУ ГВФ В.С.Молокова было принято решение о развертывании серийного производства «ДБ-240».

29 мая 1940 года подписано постановление Комитета Обороны СНК СССР №236, в соответствии с которым заводу №18 поручалось приступить к серийному производству бомбардировщиков ДБ-240 (Ер-2) конструкции В. Г. Ермолаева (1909–1944) (19822).

29 мая 1940 вышло постановление КО N236сс по ДБ-240 (413,32) с 2хМ-105 на 18 заводе (725,18) "О постановке серийного производства самолетов ДБ-240 конструкции Ермолаева" (1302,164).

1. Обязать НКАП - директора завода 18 Шенкмана и ГК Ермолаева организовать на заводе 18 серийное производство самолета ДБ-240

2. Установить по заводу 15 программу:

| а) ДБ-3Ф | 700 в 1940 |
| --- | --- |
| а) ДБ-240 | 70 в 1940 и 800 в 1941 |

3. Самолет ДБ-240 выпускать в 1940 году по типу самолета № 1, выпущенного заводом № 240, с внесением изменений, полученных в результате государственных испытаний.

4. Обязать НКО закончить полностью гос. испытания первого опытного самолета ДБ-240 к 25 июля 1940 (1302,164).

5. Для обеспечения выполнения установленной заводу № 18 программы обязать:

НКЭС

а) к 1 сентября 1940 года закончить монтаж и ввести в эксплоатацию на Воронежской ГРЭС котел № 4

б) укомплектовать оборудованием и смонтировать на Воронежской ГРЭС к 15 сентября две 35-ти киловатные ячейки для завода № 18;

в) обязать Роронежскую ГРЭС в осенне-зимний период 1940-1941 г.г. обеспечить полную потребность завода № 18 в электроэнергии и тепле, независимо от прочих потребностей.

Наркомтяжмаш

а) К 1 октября изготовить и сдать эаводу № 18 для цеха окончательной сборки два мостовых крана протелом 31,5 м, грузоподъемностьо 5-6 тонн кажый

б) обязать Союзпроммеханизацию изготовить для завода № 18 конвейер для 5.000 тонного пресса “Бердоборо", смонтировать и сдать в экспоатацию в четвертом квартале 1940 года;

в) на заводе имени Марти ( г. Николаев) выполнить и поставить заводу № 38 транспортные плиты и болотер к 5000 тонному прессу "Бердсборо" к 1 августа 1940 г.

НКСМ - поставить заводу № 18 немедленно:

а) Тракторов дизельных ЧТЗ	2,

СТЗ	2,

Кран на автомобильном ходу - 1 (для моторов)

б) Кранов гусеничных завода имела Январского Восстания в гор. Одессе	2 шт. (один трех и один пятитонный);

в) обязать Воронежский завод имени Коминтерна заключить договор и поставлять заводу № 18 в третьем квартале для изготовлешя стапелей чугунное литье.

Наркомнефть - Водомонтаж изготовить и смонтировать бензохранилище на заводе № 18 к I октября 1940 года.

5. Отпустить из резервного фонда СНК СССР Наркомавиапрому под отчет в распоряжение Наодного Комиссара 19 млн. рублей, в том числе: для премирования работников завода № 18 в соответствии с положением о премировании за доводку и освоение в производства и выполнение программы 1940 годап по самолету ДБ-240 - 4 млн. рублей; на постановку производства самолета ДБ-240 - 10 млн. рублей и на строительство аэродрома и летной станции завода № 18 - 5 млн. рублей сверх плана капитального строительства Наркомавиапрома ва 1940 год.

7. Экономическому Совету при СНК СССР:

Выделить сверх фондов НКАП в 1940 году 40 металлорежущих станков, электроматериалы, электрооборудование и разное оборудование в соответствии с приложением № 1.

8. В связи постановкой на заводе № 18 производства нового самолета - сохранить существующую в Москве контору завода № 18.

9. Обязязать Воронежский Облисполком:

а) выделить для строительсва завода № 18:

кирпич	6 млн. штук,

бутовый камень	6.000 мЗ.

алебастр	1.300 тонн

известь	3.000

щебенку	15.000 м3.

камень для мощення дорог	 4.000 м3.

б) Обеспечить набор 1.000 человек рабочих дал строительства завода № 18.

10. Разрешить НКАП выделить Воронежскому Облисполкому 400000 рублей на расширение производства месьтных мтройматериалов (10395).

Завод № 18 в указанный период параллельно с ДБ-240 2М-105 (заводское наименование - машина "Н") продолжал производить его основного конкурента - самолет ДБ-3Ф. Необходимо отметить многолетнее сотрудничество заводского коллектива с КБ Ильюшина: на заводе 18 уже почти все было налажено, выпуск сотен машин происходил относительно ритмично, хотя и не без авралов, вызываемых, к примеру, качеством двигателей серии М-87/М-88 (3322,11).

С 29 мая 1940 г. в соответствии с пост. Комитета обороны № 236 на заводе № 18 (Завод № 18 ВСНХ, НКТП, ГС ордена Ленина завод № 18 НКОП, Завоц № 18 им. К.Е. Ворошилова НКАП, Куйбышевский авиационный завод (КуАЗ), Куйбышевское авиационное ПО, Самарское авиационное ПО «Авиакор», АООТ, ОАО «Авиакор-Авиационный завод» / г. Воронеж;  г. Куйбышев ст. Безымянка/ /443052  г. Самара ул. Псковская, 32 к. 106 тел. 267-35-35/) началось освоение производства Ер-2 (предписывалось в этом году выпустить 70 машин). 23.08.1941 г. вышло постановление ГКО № 568 о прекращении производства Ер-2 с М-40Ф. 5.12.1940 г. вышло постановление правительства о прекращении производства ДБ-240 с М-105. А пост. СНК от 10.12.1940 г. поручалось в 1941 г. построить 90 машин с двигателями М-40Ф с поставкой, начиная с Ш-го квартала. Приказом НКАП № 278сс от 10.06.1940 г. заводу № 18 предписали выпустить в текущем году первые 70 Ер-2, а приказом № 330 от 12.04.1941 г. завод обязали прекратить производство ДБ-ЗФ и сосредоточить все внимание на Ер-2 (11982).

29 мая 1940 А.И.Ш. писал письмо N 1360сс Дир. завода 22 Окулову, ГК А.А.А. (копия дир. завода 26 Завитаеву:

"ТК и их установка на СБ нуждаются в тщательной проверке в летных условиях. К проведению этой работы необходимо приступить немедленно. Наличие на заводе 26 готовых ТК-2 дает полную возможность начать монтаж и испытание их на самолете, не ожидая изготовления ТК-2б ЦИАМ.

Одного самолета, оборудованного ТК-2, недостаточно.

Предлагаю вам оборудовать ТК-2 5 самолетов с тем, чтобы полностью отработать СБ с М-105 ТК-2.

Заводу 26 немедленно переключить производство на изготовление ТК-2б по чертежам ЦИАМ." (1165,190).

К 29 мая 1940 г. на заводе № 22 уже стояли шесть готовых СБ с двигателями М-105. Но на повторные испытания в июне выставили опять тот же самолет № 1/227. На этот раз на нем летали майор Автономов и капитан Пушков. Конструкторы ожидали, что на колесах скорость вырастет примерно на 3%. Но она упала, хотя самолет облегчили более, чем на 100 кг! Больше 431 км/ч получить не удалось. Ухудшилась и скороподъемность. Правда, потолок увеличился на 400 м, примерно на 20% сократился разбег. Причиной сочли износ моторов. До 10 августа на машине из-за поломок сменили четыре правых и семь левых двигателей (и это при суммарном налете 156 часов и 20 минут). Выходили из строя магнето, разрушались вкладыши коренных подшипников. Было несколько случаев обрыва шпилек и пожаров в карбюраторах. Да и вообще машина выглядела весьма потрепанной. В отчете НИИ ВВС говорится, что капоты помяты, обшивка крыла имеет волнистость, краска облезла. Кроме того, моторы стояли новые, а всасывающий патрубок старый, не рассчитанный на потребности М-105. Решили еще раз поменять двигатели и спроектировать новые патрубки, после чего в октябре 1940 г. возобновить испытания. Никаких данных о том, сделали ли это, найти не удалось (9927).

29 мая 1940 года был утвержден отчете по результатам государственных испытаний ВИ-100, в котором отмечалось, в частности:

«Достаточный запас прочности для производства пикирования и наличие бомбовой нагрузки <...> позволяет использовать самолет "100" в качестве пикирующего бомбардировщика...

В целях использования высокой аэродинамики самолета "100" и создания на его базе массового пикирующего бомбардировщика без гермокабины с максимальной скоростью на высоте 5000 м не ниже 550 км/ч с бомбовой нагрузкой внутри 600 кг и снаружи 1000 кг <...> необходимо построить опытную серию...

Для ускорения отработки самолета "100" в варианте пикирующего бомбардировщика, обязать завод №156 <...> восстановить аварийный самолет "100"» дублер и внести необходимые изменения согласно утвержденному макету в варианте пикирующего бомбардировщика и предъявить его на испытания в НИИ ГУАС (НИИ ВВС) к 1 сентября 1940 года» (10745,210).

29 мая 1940 г. начальник ВВС командарм 2-го ранга Я.В. Смушкевич в своем письме наркому А.И. Шахурину указывал: «Вопрос об ОКО-6 специально обсудить, устойчивость проверить: рискованно решать о пуске в серию. Тем не менее, ВВС он крайне необходим» (12614).

29 мая 1940 года вышло постановление № 235сс КО О постановке производства самолетов И-26 конструкции Яковлева на заводе № 292 и о снятии с производства самолетов И-28

КО постановляет:

1. Обязать НКАП – директора завода № 292 Левина и ведущего конструктора по И-26 Синельщикова организовать на заводе № 292 серийное производство самолетов И-26.

2. Установить заводу № 292 программу выпуска по самолету И-26:

на 1940 год в количестве – 100 штук

на 1941 год в количестве – 1500 штук

3. Снять с производства самолет И-28 конструкции Яценко, разрешив заводу № 292 закончить сборкой 10 самолетов, а НКО принять эти самолеты без всяких переделок в существующем виде (7595, 97-99).

4. Наркомфину СССР тов. Звереву:

а) покрыть из бюджета все убытки завода № 292 по постановке производства, по затратам на производство задаела готовых изделий по самолетам И-28, в связи со снятием этого самолета с производства.

б) отпустить заводу № 292 из резервного фонда СНК СССР дополнительно 10 млн. рублей на приобретение оборудования и окончангие строительства нового сборочного цеха, литейного цеха, летной станции, цеха покрытий, экспедиции;

в) отпустить из резервного фонда СНК СССР заводу № 292 НКАП 6 млн. руб. на постановку производства самолета И-26.

5. Выделить в распоряжение НКАП 3 млн. руб. для премирования ИТР, рабочих и служащих завода № 292 в соответствии с Положением о премировании за серийное освоение самолета И-26 и выполнение заданной программы 1940 года по самолету И-26.

Разрешить НКАП за выпуск первых 20 самолетов И-26 израсходовать на премирование из этой суммы 1 млн. руб.

6. Наркомзему СССР тов. Бенедиктову передать заводу № 292 Корольковские дачи.

7. НКСМ тов. Лихачеву организовать во втором полугодии 1940 г. на Саратовском заводе ВАТ производство жидкого кислорода и выделить заводу № 292 две ацетиленовые установки типа ВД-25, стационарный танк-газификатор и танк для производства жидкого кислорода.

8. НКЧертет тов. Тевосян обеспечить изготовление на заводе “Электросталь” в течение июля-августа 1940 г. штамповки для завода № 292 по его спецификации.

9. Обязать Экономсовет при СНК СССР выполнить дополнительно сверх фонда НКАП целевым назначением дял завода № 292:

а) нормального инструмента на 800 тыс. руб. И быстрорежущей стали в количестве 2 тонн по спецификации завода № 292

Во втором квартале - нормального инструмента на 200 тыс. руб. И 1 т быстрорежущей стали

В третьем квартале - на 600 тыс. руб. и 1 т быстрорежущей стали

10. Передать в систему НКАП завод “Стекломашина” НКОМ по состоянию на 1 мая 1940.

11. Разрешить оплату рабочих завода № 292 в течение второго-третьего квартала 1940 года, занятых на освоении с-та И-26, по средне-сдельному заработку.

12. НКАП тов. Шахурину организовать в 1940 г. в г. Саратове аыиационный техникум, на базе техникума ГВФ (Аэрофлота), для чего передать последний в ведение НКАП

13. Разрешить заводу № 292 строительство вести по отдельным проектам и сметам (10395).

29 мая 1940 постановлением Правительства Як-1 был запущен в массовое производство на 292 заводе в Саратове (65,45).

29 мая 1940 комдив Алексеев - начальник ГУАснабжения НИИ ВВС принял И-26-2 на гос. испытания и они шли с 1 по 15 июня 1940. Самолет гос. испытания не прошел, но И-200 и И-301 - тоже (198,11). Решение о передаче на гос. испытания были приняты комиссией НКАП в составе председателя А.С.Я. (странновато - вряд ли так было и по другим машинам), М.М.Громова и С.А.Корзинщикова, которая ознакомившись с результатами заводских испытаний констатировала, что характеристики машины близки к расчетным (65,17).

Интересно, что в один день и что был составлен акт приемки на гос. испытания, где были зафиксированы недостатки и поставлена задача "для проверки данных, полученных в ходе заводских испытаний) (65,17).

29 мая 1940 Нач. ГУАС КА Алексееву за № 395 было направлено:

Постановление по передаче на госиспытания с-та И-26 конструкции и постройки з-да № 115:

1. Отчет по заводским летным испытаниям с-та И-26 утвердить

2. Принять, что с-т может быть передан га госиспытания

3. Рез-ты летных испытаний близки к заданным и расчетным

Приложения:

Пред. Комиссии А.С.Я., М.Громов, Корзинщиков (699).

29 мая 1940 вышел приказ Нач. ГУАС КА комдива Алексеенко № 071 с-т И-26 М-105П ВИШ-61 принять на госиспытания 1 июня 1940 (699).

29 мая 1940 г. согласно приказа начальника ГУАС комдива Алексеева N 071 второй экз. самолета И-26 несмотря на его недоведенность был принят НИИ ВВС на гос. испытания (3353).

По другим данным, 29 мая 1940 комиссия НКАП признала возможным передать И-26 на гос. испытания (3417).

29 мая 1940 вышло постановление КО N235сс "О постановке производства самолетов И-26 конструкции А.С.Я. на заводе 292 и о снятии с производства самолетов И-28" (1316,334).

1. Обязать НКАП - директора завода 292 Левина и вед. констр. по И-26 Синельщикова организовать на заводе 292 серийное производство самолетов И-26

2. Установить программу выпуска: в 1940 - 100, в 1941 - 1500

3. Снять с производства самолет И-28 конструкции Яценко, разрешив заводу 292 закончить сборкой 10 самолетов, а НКО принять эти самолеты без всяких переделок, в существующем виде (1316,334).

29 мая 1940, по приказу начальника ГУАС комдива Алексеева № 071, НИИ ВВС принял И-26-11 на госиспытания. В приказе особенно подчеркивалось: считать испытания И-26 первоочередной и главной задачей. Для их проведения назначались два ведущих летчика - А.С. Николаев и П.М.Сте- фановский, - а сами испытания организовывались в две смены.

В некоторых публикациях высказывается мнение, что решение Алексеева было продиктовано коньюктурными соображениями. Нет, начальник ГУАС исходил из существующих реалий. В своем апрельском докладе он так определял направление развития одномоторных истребителей:

"...из строящихся серийно машин И-26, И-28 и И-180 после испытаний для массовой постройки должна была быть выбрана одна с лучшими летными данными. Также следовало поступить и с машинами, проходящими испытания, выбрав лучшую между И-200 и И-301. К концу мая, исходя из международной обстановки, были приняты решения Правительства о развертывании серийного выпуска истребителей И-26 (4, 16 и 29.5.40 г.), И-180 и И-200 (по обоим 25.5.40 г.). Принятые решения нужно было исполнять. В процессе испытательных полетов должны были определиться требования ВВС к конструкции и эксплуатации самолета, ВМГ, вооружения, оборудования, чтобы наметить программу работ по доводке машины промышленностью. НИИ с его штатом из 2023 военнослужащих и 894 вольнонаемных, с мощной экспериментальной и лабораторной базой нацеливался не только на своевременное и качественное проведение испытаний, но и оказание максимально возможной помощи ОКБ в доводке самолета до боеготового состояния. Последняя задача была не свойственной НИИ (поэтому возражало его руководство при принятии И-26), но того требовала обстановка. Истребитель И-28 В.П. Яценко приняли на государственные испытания вообще без проведения заводских. В дальнейшем, аналогично И-26 (с недоведенным вооружением, без полетов на штопор, пикирование и высший пилотаж) взяли на государственные испытания истребитель И-301" (12048).

29 мая 1940 года вышло постановление № 230сс КО Об изменении профиля строительства завода № 166

КО постановляет:

Разрешить Наркомавиапрому изменить профиль строительства завода № 166 с авиалыж на авиамоторы жидкостного охлаждения типа М-120.

Установить мощность завода № 166 в 3000 моторов типа М-120 в год при двухсменной работе.

Обязать Наркомавиапром закончить строительство завода № 166 со сроком пуска первой очереди мощностью на 1000 штук моторов в IV квартале 1941 года и второй очереди с вводом полной мощности 3000 моторов в год в III квартале 1942 года.

…………………………….(7595, 95-96).

29 мая 1940 года постановлением КО за № 235сс самолет И-28 М-88 с серийного производства снят (7709, 453).

29 мая 1940 г. был выполнен первый полет экспериментального "складного истребителя" ИС конструкции В.В.Шевченко (6395).

29 мая 1940 г. первый полет на самолете ИС выполнил летчик-испытатель ЛИИ Кулешов. Видимо, он не совершал рекомендованных подлетов или провел их по очень короткой программе. Взлет, полет по кругу и посадка прошли без замечаний. Уборка шасси и нижнего крыла в этом полете не проводились.   В дальнейшем ведущим летчиком на ЗИ самолета ИС был назначен Г.М. Шиянов, также участвовал летчик-инженер Гринчик, а летчиком облета был С.П. Супрун (23125).

29 мая 1940 состоялся первый полет ИС В.В.Шевченко и В.В.Никитина (237,191). Летал Кулешов (675,467). Крыло и шасси - не убирал (1029,12). Это была машина с М-63 и в этот день начались заводские испытания (2090,133).

Испытания ИС шли до 7 июня 1941 и выполнили 40 полетов. Вед. л был Г.М.Шиянов, л облета - С.П.Супрун, а и - Ф.И.Ежов (1204,97).

По другим данным заводские испытания начались 14 мая 1940 (2090,147).

29 мая 1940 года экспериментальный самолет ИС-1 М-63 конструкции майора Шевченко поступил для проведения летных испытаний в 8-ю лабораторию ЦАГИ.

За время испытаний самолет произвел 21 полет с общей продолжительностью 6 часов 30 минут. Уборка крыла в полете производилась 10 раз. Полеты в основном были доводочные и летные характеристики еще не снимались.

Самолет ИС-1 превращается из биплана в моноплан, путем подтягивания нижнего крыла к верхнему и к бортам фюзеляжа. Одновременно с подтягиванием нижнего крыла производится уборка шасси. Схема самолета является оригинальной и по замыслу должна сочетать в себе маневренные свойства биплана с высокоскоростным – моноплан.

Данный самолет был построен в основном для проверки работы механизма уборки крыла.

В процессе летных испытаний выявлено, что уборка крыла и шасси происходит плавно и надежно в течении 6-7 секунд, при этом самолет набирает скорость. При уборке и выпуске самолет сохраняет устойчивый полет и по отзывам летчиков уборку и выпуск крыла можно уподобить уборке и выпуску шасси на обычной машине. Отличие лишь в значительно большем перепаде скоростей.

По технике пилотирования на рулежке, взлете, наборе высоты, горизонтальном полете, виражах, планировании и посадке самолет прост.

Скорость самолета в варианте биплана доводилась до 300 км/час по прибору, а в варианте моноплана до 460 км/час при этом вибраций типа флаттера не наблюдалось.

Продольная и поперечная устойчивость самолета в варианте биплана достаточна, путевая близка к нейтральной.

Устойчивость самолета в продольном и поперечном отношении при варианте моноплана значительно улучшается.

Существенным недостатком данного самолета является: недоработанность в аэродинамическом отношении конструкции биплана, следствием чего имеют место вибрации типа бафтинг на режимах полета до скорости 230 км/час по прибору, особенно усиливающихся на виражах с креном 60-70 градусов.

Вследствие недостаточно хорошей аэродинамики биплана его маневренные свойства почти такие же как и у самолета в варианте моноплана, а также он имеет незначительную скороподъемность и недостаточный обзор из кабины пилота.

На основании анализа результатов кратких летных испытаний данного самолета можно заключить, что данный самолет является удачной конструкцией решения вопроса об изменении площади крыла в полете и в случае улучшения аэродинамических качеств биплана и моноплана может привести к созданию маневренного и скоростного истребителя (4189,172-183).

29 мая 1940 В.Ф. Куликов облетал ИС. 21 июня Г.М. Шиянов впервые убрал шасси и нижнее крыло (10745,40).

29 мая в 1940 году первый полет экспериментального "складного истребителя" «ИС» конструкции В.В.Шевченко и В.В.Никитина. Первый полет произвел летчик-испытатель Василий Кулешов. Затем он совершил еще пять полетов. Вопреки опасениям самолет вел себя безукоризненно. Правда, крыло, и шасси Кулешов не убирал. Впервые сделал этот "смертельный трюк" легендарный летчик-испытатель Георгий Шиянов 21 июня 1940 г. Самолет и здесь показал отличные результаты. В заключительном отчете от 9 января 1941 г. Шиянов писал: "Оборудование кабины «ИС-1» аналогично самолетам «И-153», «И-16». Приборы расположены удобно. Органы управления мотором, самолетом и вооружением расположены целесообразно. Посадка в кабине удобная, но обзор для руления имеет слишком узкий сектор. На взлете самолет легко отрывается и не боится боковика. Возможен взлет с подрывом. На больших углах атаки тенденций к сваливанию нет. Наивыгоднейшая скорость набора - 200-210 км/ч. На скорости набора 240 км/ч наблюдается небольшая вибрация хвостового оперения типа бафтинг (14906).

29 мая 1940 г. первый полет на ИС-1 произвел летчик-испытатель Василий Кулешов. Затем он совершил еще пять полетов. Вопреки опасениям самолет вел себя безукоризненно. Правда, крыло, и шасси Кулешов не убирал. Впервые сделал этот "смертельный трюк" легендарный летчик-испытатель Георгий Шиянов 21 июня 1940 г. Самолет и здесь показал отличные результаты. В заключительном отчете от 9 января 1941 г. Шиянов писал: "Оборудование кабины ИС-1 аналогично самолетам И-153, И-16. Приборы расположены удобно. Органы управления мотором, самолетом и вооружением расположены целесообразно. Посадка в кабине удобная, но обзор для руления имеет слишком узкий сектор. На взлете самолет легко отрывается и не боится боковика. Возможен взлет с подрывом. На больших углах атаки тенденций к сваливанию нет. Наивыгоднейшая скорость набора - 200-210 км/ч. На скорости набора 240 км/ч наблюдается небольшая вибрация хвостового оперения типа бафтинг.

Самолет прост в пилотировании и "плотно сидит" в воздухе. Проявляется незначительное потряхивание хвоста на малых скоростях. Виражит устойчиво, но чувствуется недостаточная мощность мотора. Обзор в воздухе вперед также недостаточен. По прибору доводил скорость до 300 км/ч на высоте 2000 м. Планирует ИС-1 устойчиво, допускает планирование с брошенными рулями. Подвод к земле на посадке на скорости 190 км/ч. Но обзор для посадки недостаточен. Пробег очень устойчив. Производил посадку с боковым ветром до 45° и силой 10 м/сек. Никаких сомнений самолет не вызывает". В облете уникальной машины принял участие и знаменитый летчик С. Супрун. В его умелых руках истребитель ИС-1 продемонстрировал свою стремительность и высокую маневренность. Крыло и шасси Степан убрал сразу же после взлета, чем буквально поразил присутствующих летчиков и конструкторов. В своем заключении по испытаниям ИС-1 Супрун записал: "На рулежке обзор вперед недостаточен. Взлет простой. Амортизация шасси нормальная. При переходе в угол набора самолет слегка потряхивает, что не опасно. Механизм уборки крыльев и шасси расположен очень удобно и просто. Крыло и шасси убираются легко, поведение самолета в этот момент нормальное, просадки нет. Самолет послушен в пилотировании. Вираж и боевой разворот выполняет очень хорошо. Можно делать вираж с креном 70° на скорости 300 км/ч. Вывод из боевого разворота на скорости 220 км/ч. Отбалансированный самолет хорошо летит с брошенной ручкой. Поперечная и продольная устойчивость самолета очень хорошие. При выпуске крыла и шасси поведение самолета нормальное. Посадка проста". Эти оценки нового самолета подтверждает также и третий участник облета талантливый инженер-летчик Алексей Гринчик: "ИС-1 в варианте моноплана очень приятен в полете и устойчиво ведет себя в воздухе" (15550).

29 мая 1940 состоялся первый вылет ИС-1 на аэродроме ЦАГИ в Раменское (лётчик В.Ф. Кулешов). В облёте самолёта участвовали также Г.М. Шиянов (вскоре его назначили ведущим испытателем по ИС-1), С.П. Супрун, А.Н. Гринчик.

В первых полётах досаждали вибрации хвостового оперения, наблюдалась нехватка путевой и продольной устойчивости. В конце июня испытания прекратили и занялись доработкой хвостового оперения — была увеличена его площадь, усилена конструкция. Устойчивость улучшилась, вибрации стали слабее, но полностью избавиться от них не удалось.

12 октября полёты возобновили. 26 октября Г.М. Шиянов провёл главное испытание — убрал в полёте нижнее крыло. Он сделал это дважды, а на следующий день повторил эксперимент. Шевченко докладывал наркому авиапромышленности Шахурину: «Самолёт „ИС“ ОКБ № 30 после предварительных испытаний в биплане и ряда доводок в связи с этими испытаниями был впервые 26/Х-40 г. превращен в воздухе лётчиком-испытателем ЦАГИ тов. Шияновым в моноплан. Превращения самолёта из биплана в моноплан как в первый раз, так и в дальнейшем прошли отлично. Все механизмы работали безотказно, нагрузки на механизмы и масляно-пневматическую систему совпадают точно с нашими расчетами» [307] .

Но возникла новая проблема: перегревалось масло в двигателе. После безуспешных попыток исправить этот дефект в январе 1941 г. решили заменить двигатель на другой, М-62. В результате самолёт простоял на земле почти пять месяцев, полёты возобновились только 7 мая. Во избежание неприятностей с температурным режимом поставили дополнительный маслорадиатор. Последний вылет ИС-1 состоялся 7 июня 1941 г. (17489).

29 мая 1940 года Н.Н.Поликарпов направил письмо главному конструктору комбината № 150 Жданову (г. Ступино Московской области) с просьбой спроектировать и изготовить новый винт диаметром 3 м для самолета И-180 для редукторного мотора М-88 с двух-скоростным нагнетателем под расчетную максимальную скорость 590-600 км/ч (10667).

29 мая 1940 года Ворошилов писал письмо N 4934/5КО Шахурину:

КО при СНК удовлетворил Вашу просьбу о перенесении срока гос. испытаний самолета конструкции Бисноват на июнь 1940 г. (3395,117).

29 мая 1940 Пред. КО К.Е.В. писал письмо

НКАП - тов. Шахурину А.И.

Копия: ГЛАВНЫЙ КОНТРОЛЬ К.О. - тов. НОВИКОВУ А.С.

Комитет Обороны при СНК Совза ССР удовлетворил Вашу просьбу о перенесении срока госиспытаний самолета конструкции тов. Бисноват на июнь месяц с/г. (10683,1).

29 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 были полеты на взлет-посадки и был выполнен полет на замер расходов горючего (2988).

29 мая 1940 г. Начальник ВВС командарм 2-го ранга Я. В. Смушкевич в своем письме наркому А. И. Шахури-ну писал: «Вопрос об ОКО-6 специально обсудить, устойчивость проверить: рисковано решать о пуске в серию. Тем не менее ВВС он крайне необходим» (9649).

29 мая 1940 г Я.В. Смушкевич в своем письме наркому А.И. Шахурину писал: «Вопрос об ОКО-6 специально обсудить, устойчивость проверить: рискованно решать о пуске в серию. Тем не менее, ВВС он крайне необходим» (15828).

29 мая 1940 г. Постановлением КО при СНК СССР № 235 и последовавшим 4 июня приказом НКАП № 263 заводу № 292 в очередной, пятый раз, поменяли задание на 1940 г. Теперь было решено прекратить производство самолётов Яценко и развернуть серийный выпуск истребителей И-26. В 1940 г. заводу № 292 предписывалось изготовить 100 самолётов конструкции А.С. Яковлева. Что касается задела по И-28, то заводу разрешалось завершить сборку 10 самолётов, а НКО предписывалось принять их в существующем виде, то есть без каких-либо переделок.

Десять выпущенных истребителей И-28 так и остались не у дел. Первоначально с разрешения Правительства их передали ВВС КА, но вскоре последовало распоряжение НКО о возврате машин обратно на завод № 292. После переписки между НКАП, ВВС КА и НКО осенью 1940 г. было принято решение использовать изготовленные И-28 в качестве учебных пособий в авиационных учебных заведениях. Убытки, понесённые заводом № 292 в связи с прекращением выпуска И-28, составили 23,156 млн. руб. В тоже время опыт, накопленный во время его освоения в производстве, сыграл роль при запуске в серию истребителя И-26. По сути, на машине В.П. Яценко завод «Саркомбайн» учился выпуску скоростных истребителей. Между тем Владимир Панфилович пытался добиться продолжения работ по серийному выпуску И-28 (15837).

| Модель | И-28 М-88 | И-26-3 |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | М-88 | М-105П |
| Мощность, л.с. | 1000 | 1100 |
| Взлётная масса, кг | 2730 | 2803 |
| Площадь крыла, м2 | 16,5 | 17,15 |
| Тяговоружённость, кг/л.с | 2,73 | 2,55 |
| Нагрузка на крыло, кг/л.с. | 165,5 | 163,4 |
| Время виража, с | 26 | 24 |
| Скорость на высоте, км/ч | 566 | 586 |
| Вооружение | 2x12,7мм, 2x7,62 мм | 1 х20мм, 4x7,62мм |
| Секундный залп, кг | 2,18 | 2,43 |

(15837).

29 мая 1940 г. Постановлением КО при СНК СССР №255 и последовавшим 4 июня приказом НКАП №265 было принято решение о развертывании на авиазаводе №292 серийного производства истребителей И-26 и о прекращении выпуска машины В.П. Яценко. Заводу №292 предписывалось уже в 1940 г. изготовить первые 100 самолетов конструкции А.С. Яковлева. Что касается задела по И-28, то заводу разрешалось завершить сборку 10 самолетов, а НКО предписывалось принять их в существующем виде, то есть без каких-либо переделок.

Однако десять выпущенных истребителей И-28 так и остались не у дел. Первоначально с разрешения Правительства их передали ВВС КА, но вскоре последовало распоряжение НКО о возврате машин обратно на завод №292. После непродолжительной переписки между НКАП, ВВС КА и НКО осенью 1940 г. было принято решение использовать изготовленные И-28 в качестве учебных пособий в авиационных учебных заведениях. Убытки, понесенные заводом №292 в связи с прекращением выпуска И-28, составили 25156000 руб. В тоже время опыт, накопленный во время его освоения в производстве, сыграл положительную роль при запуске в серию истребителя И-26. По сути, на машине В.П. Яценко завод «Саркомбайн» учился выпуску скоростных истребителей (17738).

29 мая 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине был выполнен пробный полет с 3 загруженными моторами продолжительностью 0:30 (2923).

С 29 по 31 мая 1940 испытали эталонный образец Ш-2 М-11Д, выпущенный в Ленинградских авиаремонтных мастерских под руководством и В.Ф.Рентеля. По В.Б.Ш. до войны выпустили около 50. Еще 20 в мастерских в Иркутске, куда мастерские были эвакуированы (7621, 36).

C 29 мая по 18 июня 1940 проводились гос. испытания Ме-109Е с ДБ-601А. Летали Агеев, Рабкин, Шакоров, облетывали П.М.Стефановский, А.И.Кабанов, А.И.Никашин и др. Выполнили 31 полет продолжительностью 14 час. 45 мин. (732).

29 мая 1940 года постановлением Политбюро № П 17 / 22 «О Кагановиче М.М. и Сергееве И.П.» с Кагановича М.М. даже снималось взыскание на вид, объявленное постановлением ЦК ВКП(б) от 19 июля 1939 года (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1024. Л. 6.) (11672).

29 мая 1940 г. вышло Постановление Комитета Обороны №230сс, согласно которому завод № 166 должен был освоить серийный выпуск моторов М-120 и при 2-сменной работе выйти на годовую производительность 1000 штук после ввода в строй 1-й очереди в IV квартале 1941 г. и 3000 после окончания 2-й очереди год в III квартале 1942 г. Теперь это казалось очень кстати, поскольку под эти двигатели проектировался и дальний бомбардировщик «102» Мясищева, и фронтовой пикировщик «103» Туполева.

Но Туполев своих М-120 так и не дождался и перешел сначала на АМ-37 Ми- кулина, а затем на М-82 Швецова. Климов же с началом войны получил четкое указание сосредоточиться на доводке моторов М-105, которые шли на истребители Як-1 и ЛаГГ-3, фронтовые бомбардировщики Пе-2 и дальние Ер-2. Из перспективных тем наиболее важными для КБ-26 были М-106 и М-107 как имеющие более высокие удельные характеристики, а М-120 оказался в планах на последнем месте. Это очевидно и решило окончательно и судьбу двигателя, и судьбу 166-го завода: его решили отдать ЦКБ-29.

В Омск начали привозить специалистов и оборудование с московских авиазаводов №156 и №81 - они должны были превратить захудалую провинциальную «фабрику» в укомплектованное по первому разряду современное предприятие. Но кое-где в цехах даже крыш еще не было, а уже в октябре выпал снег и начались морозы. И тот, кто взялся руководить заводом, должен был в таких условиях в кратчайший срок установить и наладить оборудование, организовать коллективы подразделений и заставить их работать. Из троицы Мясищев - Томашевич - Туполев мог это только последний. Он и получил все мощности, провел там испытания и доводку своего самолета «103» и запустил его в серийное производство под маркой Ту-2, сдав первые самолеты в марте 1942 г.

Заводу №166 были переданы и несколько предприятий местной промышленности, расположенных в Омске и в области, принявшие людей и оборудование эвакуированных агрегатных заводов НКАП №228 и №288. Но они не интересовали Туполева, поскольку размещались далеко (17739).

29 мая 1940 года Начальник НИП АВ ВВС полковник Шевченко и Военком НИП АВ ВВС в/инженер 2-го ранга Щербинин 29 мая 1940 года утвердили Отчет по воздушным полигонным испытаниям синхронной установки под пулемет "БС" (ТКБ-52) калибра 12,7 мм на самолете И-16, конструкции завода N 21, которые были начаты 23 мая 1940 года и окончены 27 мая 1940 года (2973).

29 мая 1940 г . постановлением Политбюро № П 17 / 22 «О Кагановиче М.М. и Сергееве И.П.» с Кагановича М.М. снималось взыскание на вид, объявленное постановлением ЦК ВКП(б) от 19 июля 1939 г. (19541).

29 мая 1940 заместитель начальника отдела тыла Штаба ВВС КА полковник Романов писал о новой защитной окраске, введенной 23 мая 1940, в докладной начальнику Штабу ВВС КА комкору Арженухину - "28 мая Отдел Тыла случайно узнал, что заводом производится окраска самолетов по новой разработанной и утвержденной рецептуре с учетом маскировочных требований. В результате ознакомления с утвержденными новыми образцами окраски, имеющимися в отделе, установлено:

1. Окраска эта дешифрируется, что недопустимо при современном состоянии маскировки и демаскировки.

2. В зеленой расцветке не учтено изменения светлоты для маскировки самолетов в воздухе, при наблюдении сверху.

3. Голубая расцветка нижних поверхностей вызывает сомнения в уменьшении видимости самолета на фоне неба.

Кроме того принятая окраска -глянцевая, при солнечном освещении дает отблески. В целях проверки установленных авиационной промышленности и разработанных ВИАМом рецептур окраски самолетов с учетом маскировочных требований считаю необходимым организовать комиссию..." (2771,20).

29 мая 1940 была Докладная записка наркома вооружения СССР Б. Л. Ванникова председателю Комитета обороны при СНК СССР К. Е. Ворошилову о проекте постановления о введении на вооружение авиационного пулемета "СН"

Мною получен проект постановления КО "О введении на вооружение авиационного пулемета "СП" и об отмене постановления К.О. "О принятии на вооружение пулемета "Ультра-Шеас". Вопрос этот внесен в Комитет Обороны Наркомом Обороны ТОВ.ТИМОШЕНКО

Считаю внесение этого вопроса и принятие его приведет к задержке оснащения пулеметами военно-воздушного флота, при этом особых тактико-технических и производственных преимуществ пулемет "СН" перед пулеметом "Ультра-ШКАС не имеет. Пулемет "СН" сложнее в производстве, чем "Ультра-Шкас" и постановка в производство "СН" потребует длительной коренной ломки валового производства "Шкас" с дополнением новых вертикально-фрезерных станков, с значительной загрузкой инструментальных цехов, станко-строительных цехов и цехов приспособлений, изготовлением большого количества (в несколько тысяч номеров) приспособлений и десятки тысяч единиц режущего инструмента, десятки тысяч штук мерительного инструмента.

Вместе с тем пулемет "Ультра-Шкас" по существу является тем-же пулеметом "Шкас" и постановка его на производстве поэтому значительно проще. В основном производство остается ныне существующее для "Шкаса" и это не вызовет резкого понижения снабжения Армии пулеметами.

Изготовление, требуемое по проекту, 300 штук пулеметов "СН" в 1940 году, потребует изготовления по существу того-же количества приспособлений, штампов и инструмента, какое указано выше, необходимое для валового производства, ибо 300 штук изготовить по разметке в указанный срок - не представляется возможным, что говоря уже о том, что изготовление З00 штук без оснащения будет представлять собой кустарщину, которая не позволит дать качествениые машины.

Представленный проект постановления прошу не утверждать.

Новый отработанный образец "Ультра-Шкас" находится на полигонных испытаниях (21918).

29 мая 1940 года

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по след. делу № 19908 по обвинению КОРОЛЕВА Сергея Павловича по ст. ст. 58-7, 58-11 УК РСФСР.

28 июня 1938 года НКВД СССР за принадлежность к троцкистской вредительской организации, действовавшей в научно-исследовательском институте № 3 (НКБ СССР), был арестован и привлечен к уголовной ответственности бывший инженер указанного института КОРОЛЕВ Сергей Павлович.

В процессе следствия КОРОЛЕВ признал себя виновным в том, что в троцкистско-вредительскую организацию был привлечен в 1935 году бывшим техническим директором научно-исследовательского института № 3 ЛАНГЕМАКОМ (осужден).

В процессе следствия по делу ЛАНГЕМАКА он специально о КОРОЛЕВЕ допрошен не был и об участии последнего в антисоветской организации показал, что знал об этом со слов КЛЕЙМЕНОВА - бывш. директора НИИ-3 (осужден) (л.д. 41).

По заданию антисоветской организации КОРОЛЕВ вел вредительскую работу по срыву отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружения (л.д. 21-35 53-55, 66-67, 238-339).

Решением Военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 27 сентября 1938 года КОРОЛЕВ был осужден к 10-ти годам тюремного заключения.

13-го июня 1939 года Пленум Верховного суда Союза ССР приговор Военной коллегии Верховного суда Союза ССР отменил, а следственное дело по обвинению КОРОЛЕВА было передано на новое расследование (см. отдельную папку судебного производства).

В процессе повторного следствия КОРОЛЕВ показал, что данные им показания на следствии в 1938 году не соответствуют действительности и являются ложными (л.д. 153-156).

Однако имеющимися в деле материалами следствия и документальными данными КОРОЛЕВ изобличается в том, что:

В 1936 году вел разработку пороховой крылатой торпеды; зная заранее, что основные части этой торпеды, приборы с фотоэлементами для управления торпедой и наведения ее на цель не могут быть изготовлены Центральной лабораторией проводной связи, КОРОЛЕВ с целью загрузить институт ненужной работой усиленно вел разработку ракетной части этой торпеды в 2-х вариантах. В результате этого испытания четырех построенных КОРОЛЕВЫМ торпед показали их полную непригодность, чем нанесен был ущерб государству в сумме 120 000 рублей и затянута разработка других, более актуальных тем (л.д. 250-251).

В 1937 году при разработке бакового отсека торпеды (крылатой) сделал вредительский расчет, в результате чего исследовательские работы по созданию торпеды были сорваны (л.д. 23-24, 256).

Искусственно задерживал сроки изготовления и испытания оборонных объектов (объект 212) (л. д. 21, 54, 255).

На основании изложенного ОБВИНЯЕТСЯ:

КОРОЛЕВ Сергей Павлович, 1906 года рождения, урож. гор. Житомира, русский, гр-н СССР, беспартийный, до ареста - инженер НИИ-3 НКБ СССР, в том, что:

являлся с 1935 года участником троцкистской вредительской организации, по заданию которой проводил преступную работу в НИИ-3 по срыву отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружения, т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-7, 58-11 УК РСФСР. Виновным себя признал, но впоследствии от своих показаний отказался.

Изобличается показаниями осужденных КЛЕЙМЕНОВА, ЛАНГЕМАКА, ГЛУШКО, показаниями свидетелей: СМИРНОВА, РОХМАЧЕВА, КОСЯТОВА, ШИТОВА, ЕФРЕМОВА, БУКИНА, ДУШКИНА и актами экспертных комиссий.

Дело по обвинению КОРОЛЕВА направить в Прокуратуру Союза ССР по подсудности.

Обвинительное заключение составлено 28 мая 1940 года в гор. Москве.

СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ ГЭУ НКВД СССР МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ /РЯБОВ/

ПОМ. НАЧ. СЛЕДЧАСТИ ГЭУ НКВД СССР СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ /ЛИБЕНСОН/

«СОГЛАСЕН» НАЧ. СЛЕДЧАСТИ ГЭУ НКВД СССР МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ /ВЛОДЗИМИРСКИЙ/

СПРАВКА: КОРОЛЕВ СП. арестован 28 июня 1938 года. Содержится под стражей во Внутренней тюрьме.

СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ ГЭУ НКВД СССР МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ /РЯБОВ/» (11837).

29 мая 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 234сс "Об обеспечении НКО средствами воздушного заграждения для ПВО и аэростатами наблюдения для артиллерии Красной Армии" с приложениями (21917).

Другие оборонные отрасли:

29 мая 1940 г. руководство Мариупольского завода предложило руководителям АБТУ РККА и 7-му ГУ НКСП унифицировать толщины основных броневых деталей танка Т-34. Выдвинутое предложение объяснялось так:

«Вес брони разных толщин, изготовляемой нами машины А-34, составляет 11.153 килограмма. Вес деталей изготовленных из 45 мм листов составляет 5216 килограмм; вес деталей, изготовленных из 40 мм листов составляет – 2420 килограмм, и вес деталей прочих тонких толщин – 3.517 килограмм. Для последней позиции, т.е. для деталей разных толщин весом 3517 килограмм, мы применяем освоенную нашим заводом марку стали МИЗ [«1-П»], для деталей же толщиной 45 и 40 мм (в количестве 5216 + 2420 = 7636 килограмм на комплект) мы, осваиваем новую марку стали МЗ-2, по которой имеем вполне положительные результаты по 45 мм толщине, и не совсем удовлетворительные результаты по толщине на 40 мм. Одновременное освоение двух толщин новой марки вызывает на нашем заводе большие трудности, так как требует разработки двойного количества разных технологических инструкций, изготовление двойного количества разных спецификаций оборудования (изложницы и принадлежности к ним) и требует проведения полигонных испытаний от двойного количества образцов. Кроме того, разные толщины листов не дают возможности организации широкого поточного производства. Учитывая вышеизложенное, чтобы не задержать нам выпуск брони для машины А-34, просим Вас разрешить нам 40 мм детали №№ 34-29-007 [нижний лист кормы], 008 [задний лист верхний], 012 [лист подкрылка правый], 013 [лист подкрылка левый] и 017 [крышка люка кормы] – общим весом 2420 килограмм, изготовлять толщиной 45 мм, что даст незначительное общее увеличение веса брони на 1 машину (на 272 килограмма)…».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1176. Л. 129]

Однако данное предложение не было поддержано в АБТУ РККА, так как дальнейшее увеличение массы боевой машины, по мнению военных, было нежелательным. Необходимо отметить, что в конце 1941 г., после эвакуации в Нижний Тагил к идее унификации толщин броневых деталей Т-34 вернулись. В целях обеспечения массового выпуска необходимых стране танков и оптимизации работы металлургических заводов номенклатура толщин броневого листа для изготовления деталей танка Т-34 в начале 1942 г. была сокращена с восьми до трех позиций – 10, 20 и 45 мм (17629).

29 мая 1940

СЕКРЕТНО

Экз. № 1

29/V 1940 г.

№ 2778

НАЧАЛЬНИКУ АБТУ КОМНДАРМУ т. ПАВЛОВУ

Копия: Нач. 7-го Главн. Управления НКСП т. ЕМЕЛЬЯНОВУ

ПО ВОПРОСУ: Изготовления 40 мм деталей.

Вес брони разных толщин, изготовляемой нами машины А-34, составляет 11.153 килограмма. Вес деталей изготовленных из 45 мм листов составляет 5216 килограмм; вес деталей, изготовленных из 40 мм листов составляет – 2420 килограмм, и вес деталей прочих тонких толщин – 3.517 килограмм .

Для последней позиции, т.е. для деталей разных толщин весом 3517 килограмм, мы применяем освоенную нашим заводом марку стали МИЗ, для деталей же толщиной 45 и 40 мм (в количестве 5216 + 2420 = 7636 килограмм на комплект) мы, осваиваем новую марку стали МЗ-2, по которой имеем вполне положительные результаты по 45 мм толщине, и не совсем удовлетворительные результаты по толщине на 40 мм.

Одновременное освоение двух толщин новой марки вызывает на нашем заводе большие трудности, так как требует разработки двойного количества разных технологических инструкций, изготовление двойного количества разных спецификаций оборудования (изложницы и принадлежности к ним) и требует проведения полигонных испытаний от двойного количества образцов. Кроме того, разные толщины листов не дают возможности организации широкого поточного производства. Учитывая вышеизложенное, чтобы не задержать нам выпуск брони для машины А-34, просим Вас разрешить нам 40 мм детали №№ 34-29-007, 008, 012, 013 и 017 – общим весом 2420 килограмм, изготовлять из толщиной 45 мм, что даст незначительное общее увеличение веса брони на 1 машину (на 272 килограмма).

При отрицательном решении в отношении замены толщины просим Вас освободить от испытаний 40 мм детали на определение ПСП (предел сквозного пробития).

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЗАВОДА подпись (НИЦЕНКО В.С.)

НАЧ. ПРОИЗВ. ТЕХН. ОТДЕЛА подпись (АРЕХОВ)

Отп. 3 экз.

Исп. Спорик

29/V-40г.

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1176 лист 129 (16634).

Армия:

29 мая 1940 года решением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 17 / 28 - ОП утверждались различные вопросы КО, в том числе № VI «О дополнительном строительстве бензоемкостей для НКО на территории Закавказского Военного Округа». Им предписывалось «Наркомфину Союза ССР профинансировать из резервного фонда СНК Союза ССР дополнительное строительство бензоемкостей НКО на территории ЗАКВО, в размере 4 млн рублей, немедленно перечислить в распоряжение Наркомстроя» (РГАСПИ.Ф. 17. Оп. 162. Д. 27. Л. 143.) (11710,307).

Внешняя политика:

29 мая 1940 года в докладе начальников штабов Великобритании военному кабинету был признан тот факт, что для осуществления планируемой акции против СССР нет соответствующих ресурсов (Сиполс В.Я. Указ. соч. С. 138.) (11710,303).

За рубежом:

29 мая в 1940 году состоялась макетная комиссия, а чеpез несколько дней "Юнкеpс" получил заказ на тpи опытных самолета, названных «Ju.288» (14906).

29 мая в 1940 году первый полет выполнил прототип «Vought» «XF4U-1», на основе которого был создан один из лучших палубных истребителей Второй мировой войны (14906).

May 29 1940 Chance Vought F4U Corsair Navy fighter with inverted full wing made first test flight (1038).

29 мая 1940 истребитель F4U Корсар фирмы Chance Vought с крылом типа "обратная чайка" выполнил первый полет (1038).

29 мая 1940 выполнил первый полет Vought XF4U-1, прототип F4U Corsair (20795).

29 мая 1940 - Лётчик Лаймен Бьюльярд выполнил первый полёт на прототипе Vought XF4U-1, на основе которого был создан один из лучших палубных истребителей Второй мировой F4U Corsair (22486).

29 мая 1940 года истребитель XF4U-1 фирмы Chance Vought совершил свой первый полет. Летчик-испытатель Люман Буллард (Lyman A. Bullard) выполнил на нем несколько стандартных маневров и, удалившись от аэродрома, начал разгонять машину. На скорости 370 км/ч он ощутил сильные удары по ручке управления и нарастающую вибрацию самолета. После снижения скорости вибрация и удары прекратились, но резко возросли усилия в канале управления по крену. С большим трудом Буллард посадил истребитель. Осмотр машины и анализ произошедшего показал, что пилот в полете столкнулся с таким явлением, как изгибно-элеронный флаттер крыла. Сильные вибрации и колебания начали разрушать конструкцию, и у элеронов уже оторвало триммеры. Опасный полет продлился 38 минут.

Путем модификации системы управления и балансировки элеронов флаттер удалось устранить. Испытания продолжились и выявили еще несколько проблем, главной из которых был перегрев головок цилиндров второй звезды. Кроме этого, военные потребовали улучшения штопорных характеристик. Им хотелось, чтобы истребитель выходил из штопора уже после первого витка (ранее они допускали выполнение двух витков). Все это затягивало процесс доводки опытного образца. В пятом полете второй летчик-испытатель самолета Бун Гайтон (Boone T. Guyton) совершил вынужденную посадку по причине выработки топлива. Истребитель пришлось сажать на поле для игры в гольф недалеко от аэродрома. После прошедших проливных дождей поле раскисло. Гайтон отчаянно пытался остановить машину, которая скользила по грязи и мокрой траве, но ему это не удалось. Истребитель потерпел аварию, врезавшись в деревья. Прочная конструкция сохранила пилоту жизнь и позволила в кратчайшие сроки восстановить поврежденную машину. Через два месяца XF4U-1 был опять готов к полетам (22903).

29 мая 1940 Louis Turner из Принстонского университета указал, что плутоний, имеющий даже лучшие характеристики деления, чем уран 235, может быть получен в ходе цепной реакции. Сциллард попросил Тернера воздержаться от публикации (2220).

29 мая в 1940 году первые британские войска эвакуируются из Dunkirk (14906).

29 мая 1940 немецкие войска захватили города Остенде, Ипр (Бельгия) и Лилль (Франция) (4962).

May 29th, 1940: In the West, the German 6.Armee occupies Lille, Ypres and Ostend. Off the beaches at Dunkirk, the British Navy loses 5 destroyers and 15 other vessels to Luftwaffe Stuka attacks (3819).

29 мая 1940 6А оккупировала Лиль, Ипр и Остенд. У берегов Дюнкерка британский Королевский ВМФ потерял 5 эсминцев и 15 других кораблей от атак Ю-87 (3819).

29 мая 1940 Румыния подписала пакт с Германией по вопросам вооружений и нефти (2259).

Авиапромышленность:

30 мая 1940 О.Клепикова установила международный рекорд дальности полета на одноместном планере Рот-Фронт-7 в заранее намеченный пункт (289 км) (271,190) - из Тушино в Муром - 289 км по прямой (438,783).

30 мая 1940 Маршал Тимошенко писал в Политбюро ЦК ВКП(б) И.В.С. и Пред. СНК В.М.М. N 360с (вход. НКАП 2695с от 3 июня 1940):

"Представляю письмо германского ВВ атташе п Ашенбреннера, в котором он опросит показать двум германским и "организацию АП в СССР", а также ему с помошниками - авиачасти и авиазаводы.

Справку об объектах, осмотренных помошником военного атташе в Германии п Скорняковым - прилагаю.

Со своей стороны, полагал бы возможным показать:

а) Полковнику Ашенбреннеру и его помошнику:

1. ВВА им. Жуковского

2. 52 истребительную бригаду в Люберцах

3. 16 бап в Ржеве

б) двум германским и, вместе с п Ашенбреннером - 2-3 авиазавода, по усмотрению Наркома А.И.Ш.

Прошу указаний." (1379,228).

Резолюция А.И.Ш.:

"А.С.Я.

Подготовить к осмотру заводы 22, 1 и 213 и 24

Составить программу осмотра" А.И.Ш. 02 июня 1940

"В отдел внешних сношений НКО СССР

Ввиду того, что в течение последних месяцев многим советским офицерам и и были в Германии показаны почти все отрасли АП, Техотдел Германского Авиационного Министерства обращается к Вам с просьбой - дать двум немецким и возможность посетить организации АП в СССР.

Так как и советскому военному атташе в Берлине - п. Скорнякову, по части авиации было многое показано в Германии, я был бы благодарен, если бы и мне и моему техническому помошнику, который вскоре прибудет в Москву, была дана возможность осмотра военно-авиационной промышленности и ВВС.

Если окажется возможным удовлетворить последнюю просьбу, прошу соединить мое посещение с осмотром обоих и из Германского Авиационного Министерства.

Выбор того предприятия, что предвидится показать мне, во всех отношениях предоставляю соответствующим органам советской авиации, причем сам не предъявляю никаких просьб.

Имею честь заблаговременно сообщить мне программу и сроки посещений, чтобы ориентировать обоих немецких и.

Пользуясь случаем, прошу принять уверения в совершенном к вам почтении. Ашенбреннер.

Справка

об авиационных объектах, осмотренных пом. военного атташе в Германии - п Скорняковым с октября 1939 по май 1940:

1. Подземный узел управления Геринга и казармы авиачастей

2. Бомбардировочная группа Х-Ш в Гиссене

3. Авиаотряд дальних разведчиков До-17 в Кобленце

4. Эскадрилья пикировщиков Ю-87 в Кельне

5. Штаб ПВО пром. области и участок ПВО района Дюссельдорф." (1379,228).

Другие оборонные отрасли:

На 30 мая 1940 г. была поготовлена Сводка о состоянии производства опытной серии машин А-34 на ХПЗ:

На 30.05.1940 г. изготовлено 4 корпуса, из них 1 отправлен на СТЗ, три находятся на сборке ; первая башня будет готова лишь к 31.05.1940 г. и будет отправлена на СТЗ ; для первых машин определена партия в 10 шт.; имеется лишь 5 стартеров, резины для опорных катков на две машины.

Старший военпред Козырев (11450).

30 мая 1940

НАЧАЛЬНИКУ 8 ОТДЕЛА АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕРУI РАНГА т. АФОНИНУ

НАЧАЛЬНИКУ 4 ОТДЕЛА АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕРУ I РАНГА т. АЛЫМОВУ

СВОДКА№243сО СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОПЫТНОЙ СЕРИИ МАШИНЫ «А-34»

...На 30 мая с. г. изготовлено: 4 корпуса, из них один отправлен Сталинградскому заводу, три находятся на сборке.

Из-за отсутствия материала на лопатки вентилятора, последний задержался в производстве и только 29/V-40 г. был изготовлен, так же задерживаются в производстве башни, первая башня, которая будет готова 31/V-40 г. будет отправлена Сталинградскому заводу. Кроме этого на первую машину нет несколько наименований деталей, которые в основном изготовляются взамен брака, в это число входят и броневые трудоемкие детали (крышка бортовой передачи и защита ДГ), последние после термообработки дали трещины и были забракованы. В настоящее время изготовлена новая партия этих деталей, и образцы отправлены в Мариуполь на обстрел. Материалы обстрела еще не поступили.

По всем этим причинам выпуск первой машины может задержаться до 10/VI-40r.

По обеспеченности всех 10 машин имеем следующее:

1.Нет совсем на заводе ШАУ, подъемных механизмов и стопоров пушки.

2.Стартеров имеется - 5 штук.

3.Приводов -на2машины.

4.Резина колес — на 2 машины.

5.К рациям нет совсем телекодов и новых штыревых антенн.

Во всем остальном есть полная обеспеченность.

СТ. ВОЕНПРЕД АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕР 2 РАНГА КОЗЫРЕВ ПОМ. ВОЕНПРЕДА АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕР 3 РАНГА ПАВЛОВ. [ЦАМО. Ф.38. On. 11355. Д.32. Л.9.] (11906).

По состоянию на 30 мая 1940 года ход изготовления установочной партии танков Т-34 был следующим:

«На 30 мая с.г. изготовлено: 4 корпуса, из них один отправлен Сталинградскому заводу, три находятся на сборке.

Из-за отсутствия материала на лопатки вентилятора, последний задержался в производстве, и только 25.05.40 г. был изготовлен, также задерживаются в производстве башни. Первая башня, которая будет готова лишь к 31.05.40 г. будет отправлена Сталинградскому заводу. Кроме этого, на первую машину нет нескольких наименований деталей, которые в основном изготавливаются взамен брака. В это число входят и броневые трудоемкие детали (крышка бортовой передачи и защита ДТ), последние после термообработки дали трещины и были забракованы. В настоящее время изготовлена новая партия этих деталей и образцы отправлены в Мариуполь на обстрел. Материалы обстрела еще не поступили.

По этим причинам выпуск первой машины может задержаться до 00.06.40 г.

По обеспеченности всех 10 машин имеем следующее:

1. Нет совсем на заводе ШАУ, подъемных механизмов и стопоров пушки.

2. Стартеров имеется - 5штук.

3. Приводов - на 2 машины.

4. Резина колес - на 2 машины.

5. К рациям нет совсем телескопов и новых штыревых антенн. Во всем остальном есть полная обеспеченность.

Старший военпред АБТУ КА военинженер 2-го ранга Козырев

Военпред АБТУ КА военинженер 3-го ранга Байков».

Здесь следует отметить, что корпуса нескольких машин Т-34 установочной партии имели переднюю часть кор - пуса, изготовленную по типу опытных А-34. Сколько было таких машин неизвестно, но на снимках подбитых танков Т-34. сделанных немцами летом 1941 года, встречаются как минимум две таких тридцатьчетверки. По мнению автора машин с таким корпусом вряд ли было больше трех-четырех (из числа корпусов, поставленных в мае 1940 года) - скорее всего при их производстве использовались заделы деталей, изготовленные еще для А-34.

Несмотря на то, что в июне 1940 года завод № 183 должен был изготовить 10 Т-34 установочной партии, сделать это не удалось - новый танк оказался значительно сложнее в произ - водстве, чем выпускавшиеся до этого бетешки. Кроме того, ситуация осложнялась тем, что одновременно с Т-34 в Харькове велось производство БТ-7М (сдизелем В-2) (12217).

30 Мая 1940 г.

СЕКРЕТНО

Экз. № 1

30 Мая 1940 г.

№ 243с

НАЧАЛЬНИКУ 8 ОТДЕЛА АБТУ КА

ВОЕНИНЖЕНЕРУ I РАНГА тов. АФОНИНУ

НАЧАЛЬНИКУ 4 ОТДЕЛА АБТУ КА

ВОЕНИНЖЕНЕРУ I РАНГА тов. АЛЫМОВУ

СВОДКА

О СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОПЫТНОЙ СЕРИИ МАШИНЫ "А-34"

На 30 мая с.г. изготовлено: 4 корпуса, из них один отправлен Сталинградскому заводу, три находятся на сборке.

Из-за отсутствия материала на лопатки вентилятора, последний задержался в производстве и только 29/V-40 г. был изготовлен, так же задерживаются в производстве башни, первая башня, которая будет готова 31/V-40 г. будет отправлена Сталинградскому заводу. Кроме этого на первую машину нет несколько наименований деталей, которые в основном изготовляются взамен брака, в это число входят и броневые трудоемкие детали (крышка бортовой передачи и защита ДТ), последние после термообработки дали трещины и были забракованы. В настоящее время изготовлена новая партия этих деталей, и образцы отправлены в Мариуполь на обстрел. Материалы обстрела еще не поступили.

По всем этим причинам выпуск первой машины может задержаться до 10/VI-40 г.

По обеспеченности всех 10 машин имеем следующее:

1. Нет совсем на заводе ШАУ, подъемных механизмов и стопоров пушки.

2. Стартеров имеется – 5 штук.

3. Приводов – на 2 машины.

4. Резина колес – на 2 машины.

5. К рациям нет совсем телекодов и новых штыревых антенн.

Во всем остальном есть полная обеспеченность.

СТ. ВОЕНПРЕД АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕР 2 РАНГА подпись (КОЗЫРЕВ)

ВОЕНПРЕД АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕР 3 РАНГА подпись (БАЙКОВ)

Отп. 3 экз.

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1176 лист 107 (18076).

30 мая 1940 г. в сводке Д.М. Козырев, докладывая о состоянии дел по изготовлению установочной партии танков Т-34 в отделе «500», сообщил следующее:

«На 30 мая с.г. изготовлено: 4 корпуса, из них один отправлен Сталинградскому заводу, три находятся на сборке.

Из-за отсутствия материала на лопатки вентилятора, последний задержался в производстве и только 29/V-40 г. был изготовлен, так же задерживаются в производстве башни, первая башня, которая будет готова 31/V-40 г. будет отправлена Сталинградскому заводу. Кроме этого на первую машину нет несколько наименований деталей, которые в основном изготовляются взамен брака, в это число входят и броневые трудоемкие детали (крышка бортовой передачи и защита ДТ), последние после термообработки дали трещины и были забракованы. В настоящее время изготовлена новая партия этих деталей, и образцы отправлены в Мариуполь на обстрел. Материалы обстрела еще не поступили.

По всем этим причинам выпуск первой машины может задержаться до 10/VI-40 г.

По обеспеченности всех 10 машин имеем следующее:

1. Нет совсем на заводе ШАУ [шаровых артиллерийских установок для спаренного с пушкой пулемета ДТ], подъемных механизмов и стопоров пушки.

2. Стартеров имеется – 5 штук.

3. Приводов – на 2 машины.

4. Резина колес [опорных катков] – на 2 машины.

5. К рациям нет совсем телекодов и новых штыревых антенн.

Во всем остальном есть полная обеспеченность».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1176. Л. 107] (18076).

30 мая 1940 Маршал Г.И. Кулик и начальник ГАБТУ КА генерал-лейтенант Я.Н. Федоренко направили письмо, в котором по сути звучала команда работы по установке в Т-44 орудия ЗИС-5 прекратить. Причины прозаичны: 3-К сняли с производства, а иметь два боеприпаса калибра 76 мм означало большие проблемы со снабжением. Кроме того, приоритетом были уже другие, более мощные орудия. Наконец, 57-мм орудие ЗИС-4 имело практически те же данные по бронепробитию. В таких условиях сложно назвать решение Кулика и Федоренко неправильным. Особенно с учетом того, что у ЗИС-5 дела и так шли не особо гладко (20272).

30 мая 1940 года были изготовлены и отправлены в производство рабочие чертежи ГАЗ-61, которая, как предполагалось, должна была заменить в войсках «Эмки» и 19 декабря 1939 года была принята на вооружение Красной армии. Настоящим ударом по этим планам стала передача цеха по производству двигателей ГАЗ-11 в ведение Народного комиссариата авиационной промышленности (НКАП), в котором решили на этих мощностях выпускать авиационные моторы М-105. Такое решение, принятое осенью 1940 года, нанесло большой удар по планам выпуска столь необходимого в войсках автомобиля. Без двигателей остались и другие машины разработки Горьковского автомобильного завода, а также танки Т-40. Начало производства ГАЗ-61 с октября 1940 было решено перенести на 3-й квартал 1942 года.

Несмотря на подобные потрясения, работы по теме ГАЗ-61 продолжались. Постепенно готовилась оснастка, а также продолжались экспериментальные разработки. Одной из них была программа по созданию пикапа ГАЗ-61–415, основой для которого стал ГАЗ-415. Первоначально эта машина разрабатывалась коллективом под руководством Ю. Н. Сорочкина как автомобиль для народного хозяйства, но очень скоро к ГАЗ-415 стали присматриваться военные. Запущенный в серию с 1939 года, автомобиль довольно быстро начал поступать в РККА. К примеру, именно пикапом пользовался в 1941 году И. Г. Старинов, которого обоснованно считают главным советским диверсантом в годы войны.

Установка кузова ГАЗ-415 на шасси ГАЗ-61 выглядела вполне логичным решением, тем более что в 1940 году было построено два ГАЗ-11–415, оснащённых двигателем ГАЗ-11. Изготовленный в 1940 году, ГАЗ-61–415 по кузову полностью повторял ГАЗ-11–415, внешне отличаясь только более высокой посадкой. Также, в отличие от «базовой» модели, новый пикап имел ведущий передний мост. Не исключено, что эта машина вполне могла бы стать серийной и пойти в народное хозяйство. Но в условиях отсутствия моторов и большего приоритета производства техники для военных нужд «гражданский» полноприводный пикап оказался не у дел (17657).

30 мая 1940 года был заключен договор между заказчиком – Всесоюзным объединением «Машинимпорт СССР» –и поставщиком –Обществом по продаже кораблей с ограниченной ответственностью Германии на достройку крейсера «Лютцов» (водоизмещение 16500 тонн, скорость 32,5 узла, вооружение –8-203 мм орудий) [2, д. 359, л. 2-273].

Заказчика представляли П. А. Зайцев и П. И. Соловьев, поставщика –контр-адмирал А. Геле.

В соответствии с договором поставщик передавал заказчику крейсер «Лютцов», строящийся фирмой «Дешимаг» в Берлине для германского ВМФ, а также обеспечивал достройку крейсера в Ленинграде всеми строительными материалами, вооружением, боезапасом, торпедами, машинами, аппаратами, корабельными самолетами, бомбами, оборудованием, устройствами, запчастями, инструментами, материалами, которые по чертежам, техническим предписаниям, представленным по оборудованию Германского ВМФ, относятся к

кораблю. Поставщик назначал на верфь в СССР представительство по шефмонтажу для технических указаний по строительству корабля.

Заказчик обязался организовать: достройку крейсера на верфи в Ленинграде по германским чертежам и техническим предписаниям; производство монтажа на корабле оборудования, предусмотренного для него поставками, заказанными фирмой «Дешимаг».

Перед буксировкой в СССР поставщик провѐл на корабле мероприятия для безопасной буксировки, передал заказчику описания состояния готовности, список установленных механизмов, трубопроводов, вспомогательных механизмов, брони и вооружения, перечень всего погруженного на крейсер.

Поставщик осуществлял буксировку на Ленинградский рейд. В это время уже шла Вторая мировая война, поэтому военный риск за корабль и находящиеся на нем материалы нес поставщик до перехода 56°30' северной широты, а после его принял заказчик.

Для оказания помощи при монтаже оборудования и для консультации специалистов верфи при достройке корабля поставщик прислал в г. Ленинград представительство и шефмонтажный персонал. Представительство состояло из 20-ти человек и должно было находиться в распоряжении заказчика до окончания ходовых испытаний, но не позже, чем до 31 июля 1942 г.

За выполнение договора заказчик обязался выплатить 100.000.000 германских марок (в том числе расходы за буксировку, за командированный персонал для шефмонтажа) германскому банку в Берлине.

Порядок оплаты определяется следующим [Там же]:

Этапы оплаты Стоимость заказа Условия выполнения

1 30% После прибытия крейсера в Ленинград

2 15% После передачи главной турбины правого борта

3 15% После передачи главной средней турбины

4 10% После передачи главной турбины левого борта

5 10% После передачи последних орудий зенитной артиллерии

6 5% После передачи последних конструкций и документаций

7 10% После окончания ходовых испытаний, но не позднее 31 июля 1941 г.

8 5% По истечении гарантийного срока, но не позднее 31 марта 1943 г.

Заказчик обязался не передавать документацию и технологию строительства крейсера третьей стороне и не использовать для строительства своих кораблей.

В договоре особо выделялись условия работы и оплата труда командированных специалистов. Оплата работников шефмонтажа в зависимости от их квалификации составляла:

- почасовая за каждый нормальный рабочий час от 3.0 до 3.25 германских марок;

- возмещение за каждый календарный день в отъезде с завода поставщика от 8.0 до 65 германских марок;

- содержание за каждый календарный день во время пребывания в СССР от 105 до 125 рублей.

Германский персонал по шефмонтажу имел право покупать продовольствие и предметы первой необходимости по тем же самым ценам и на тех же самых основаниях, как и граждане СССР. Им предоставляли бесплатно меблированные комнаты с отоплением, пользованием ванной и кухней, освещением и обслуживанием или соответствующие комнаты в гостинице; лечение, медикаменты, уход и пребывание в больнице [Там же] (12700).

30 мая 1940 года были изготовлены и отправлены в производство рабочие чертежи машины ГАЗ-61, которая, как предполагалось, должна была заменить в войсках «Эмки». Настоящим ударом по этим планам стала передача цеха по производству двигателей ГАЗ-11 в ведение Народного комиссариата авиационной промышленности (НКАП), в котором решили на этих мощностях выпускать авиационные моторы М-105. Такое решение, принятое осенью 1940 года, нанесло большой удар по планам выпуска столь необходимого в войсках автомобиля. Без двигателей остались и другие машины разработки Горьковского автомобильного завода, а также танки Т-40. Начало производства ГАЗ-61 с октября 1940 было решено перенести на 3-й квартал 1942 года. Несмотря на подобные потрясения, работы по теме ГАЗ-61 продолжались. Постепенно готовилась оснастка, а также продолжались экспериментальные разработки. Одной из них была программа по созданию пикапа ГАЗ-61–415, основой для которого стал ГАЗ-415. Первоначально эта машина разрабатывалась коллективом под руководством Ю. Н. Сорочкина как автомобиль для народного хозяйства, но очень скоро к ГАЗ-415 стали присматриваться военные. Запущенный в серию с 1939 года, автомобиль довольно быстро начал поступать в РККА. К примеру, именно пикапом пользовался в 1941 году И. Г. Старинов, которого обоснованно считают главным советским диверсантом в годы войны.

Установка кузова ГАЗ-415 на шасси ГАЗ-61 выглядела вполне логичным решением, тем более что в 1940 году было построено два ГАЗ-11–415, оснащённых двигателем ГАЗ-11. Изготовленный в 1940 году, ГАЗ-61–415 по кузову полностью повторял ГАЗ-11–415, внешне отличаясь только более высокой посадкой. Также, в отличие от «базовой» модели, новый пикап имел ведущий передний мост. Не исключено, что эта машина вполне могла бы стать серийной и пойти в народное хозяйство. Но в условиях отсутствия моторов и большего приоритета производства техники для военных нужд «гражданский» полноприводный пикап оказался не у дел (17412).

За рубежом:

30 мая 1940 Муссолини отдал приказ о подготовке к вступлению Италии в войну (4962).

30 мая в 1940 году блестяще спланированная и исполненная операция абвера: Группа замаскированных под голландских, бельгийских и французских беженцев бойцов абвера-2 проникает в Париж и отбивает у французов подготовленные к отправке секретные архивы службы безопасности. Совершенно алалогичная операция прошла и в Реймсе (14907).

30 мая 1940 б. Член Парламента от лейбористов С.Криппс был назначен послом в СССР (3907,222).

Авиапромышленность:

31 мая 1940 Зам. НКАП Хруничев писал письмо И.о. Нач. ПГУ Шиц (копия зам. дир. завода 156 Кувшинову):

"Заводу 156 на машину конструктора Кочеригина (N 346) требуются пулеметы конструкции ШКАС - 2 шт., 1 крыльевой ШКАС и 1 ПАК-21, которые необходимо выделить к 1 июля 1940 из фондов ПГУ." (1165,207).

31 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 116сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

ББ-22 М-105 Стронгина

Заводские испытания 1-го экз. Должны были быть закончены 25 мая 1940, но 23 мая 1940 самолет потерпел аварию, что оттянуло сроки испытаний.

Замерена максимальная скорость на 4600 м - 550 км/час (ориентировочно), время подъема на 5000 м - 5,4 мин. (10395,44).

31 мая 1940 на гос. испытания поступил И-26 М-105П (2090,133).

31 мая 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 103сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

Самолет И-200

Испытания в срок (10 мая 1940) не закончены из-за неполадок в ВМГ.

Замеренвы горизонтальные скорости по высотам, граница высотности, проверена устойчивость и снята сверхмаксимальная скорость 680 км/час.

Максимальная горизонтальная скорость на 7159 м = 643 км/час (10395,33).

31 мая 1940 НКАП подтвердил решение СНК по И-200 приказом №245. Образцом для серии должен был стать И-200 №6103 с цельнометаллическим крылом с увеличенной в 1,5 раза прочностью и улучшенным оборудованием - например, архаичные факелодержатели НГ-12 заменили посадочной фарой ФС-155 (21696).

31 мая 1940 г. приказом наркомата авиапромышленности во исполнение решения Комитета Обороны от 25 мая 1940 И—200 был официально запущен в серийное производство на заводе № 1. В соответствии с откорректированной программой выпуска заводу предписывалось в 1940 г. сдать 125 самолетов И—200, полностью прекратив производство ближних бомбардировщиков ББ—22 (9984).

31 мая 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 был смотр машины и показательный полет. Потом до 18 июня машину ремонтировали в цехе (2988).

31 мая 1940 г. во исполнение Постановления КО при СНК №224 от 25 мая 1940 приказом НКАП №245 истребитель И-200 был официально запущен в серийное производство на заводе №1.

Снимаемые в процессе заводских испытаний характеристики И-200 совпадали с аэродинамическим расчётом и соответствовали почти всем предъявляемым тактико-техническим требованиям. Поэтому, серийное производство было решено начать не дожидаясь окончания заводских испытаний, не говоря уже о государственных.

Вместо запланированного АМ-37, который ещё не был готов, на И-200 пришлось установить двигатель АМ-35А взлётной мощностью 1350 л.с. Это несколько снизило лётные характеристики самолёта, но всё же они оставались на достаточном уровне. Так, 24 мая А.Н. Екатов на И-200 №01 достиг скорости 648,5 км/ч на высоте 6900 м, а 5 августа М.Н. Якушин на И-200 №02 на высоте 7000 м показал скорость 651 км/ч. На высоту 5000 м самолёт поднялся за 5,1 мин, а ещё через 2 мин он был уже на 7000 м.

Испытания ещё продолжались, но уже полным ходом шло внедрение нового истребителя в серию параллельно с внесением изменений в его конструкцию. А 18 августа 1940 г. в Тушине на параде, посвящённом Дню авиации, машину впервые показали широкой публике. Показательный полёт на И-200 №01 выполнил М.Н. Якушин (11757).

31 мая 1940 вышел приказ НКАП N 245 об организации серийного производства И-200 на заводе 1 (1940 - 125). Довести самолет и сдать на гос. испытания не позднее 10 июня. Производство ББ-22 на заводе прекратить, заделы передать на 81 (922,102).

В целях организации серийного производства с-та И-200 на заводе № 1 приказываю:

1. И.о. нач. ПГУ тов Шиц, директору з-да № 1 тов. Дементьеву , Г.К. тов. А.И.М.:

а) организовать на заводе № 1 серийное производство с-та И-200 с мотором АМ-35А

б) установить программу выпуска по с-ту И-200 з-ду № 1 на 1940 г. - 125 шт.

в) довести с-т И-200 и сдать на госипытания не позднее 10 июня 1940

Производство с-та ББ-22 на заводе № 1 прекратить. Залдел передать на завод № 81 (922,102).

31 мая в 1940 году приказом НКАП № 245, на основании решения Комитета Обороны № 224 от 25 мая, истребитель «И-200» был официально запущен в серийное производство на заводе №1 имени Авиахима. Летные характеристики и взлетно-посадочные свойства «И-200» зафиксированные в процессе испытаний, совпадали с аэродинамическим расчетом и соответствовали почти всем предъявляемым тактико-техническим требованиям. В соответствии с утвержденной программой выпуска на 1940 год заводу предписывалось сдать 125 самолетов «И-200». К разряду основных недостатков «И-200» военные отнесли недостаточную дальность полета, малую продольную и поперечную устойчивость. Также на заседании техсовета при НИИ ВВС конструкторам предложили увеличить мощность стрелкового вооружения истребителя за счет установки еще двух пулеметов «БС» или «ШКАС». Кроме того, учитывая острую необходимость снабжения частей ВВС РККА истребителями типа «И-200», необходимо было скорее провести войсковые испытания этих самолетов. Устранение выявленных на войсковых испытаниях «И-200» недостатков привело к появлению модифицированного самолета, получившего название «МиГ-3» и сменившего в серийном производстве «МиГ-1» в декабре 1940 года (14908).

31 мая 1940 была подготовлена:

Справка "О состоянии на 1 июня по опытному самолету И-185 конструкции Н.Н.П. на заводе 1":

"Самолет И-185 М-90 представлет собой одноместный, одномоторный истребитель - моноплан с нижнерасположенным крылом, с убирающимся шасси и костыльным колесом.

Конструкция самолета - смешанная.

Крыло и хвостовое оперение цельнометаллические, со стальными несущими элементами и дюралевой обшивкой. Органы управления обтянуты полотном.

Фюзеляж - деревянный монокок, плавно переходящий на киль, составляющий с фюзеляжем единое целое.

Шасси - убирающееся, консольное одностоечное.

Баки - сварные из алюминиевого сплава.

Кабина пилота - закрытая. Козырек и фонарь из плексигласа. Фонарь откатывается назад передвижением трех роликов по направляющим.

Вооружение состоит из 2 крупнокалиберных пулеметов Березина и 2 ШКАС. Все пулеметы расположены сверху - непосредственно около прицела. Помимо этого имеется бомбардировочное вооружение, принятое на истребителях.

В данном самолете впервые в СССР разработаны и введены в конструкцию ряд новых идей: капот мотора с центральным входом для воздуха, охлаждающего мотор, охлаждение мотора при взлете и на земле с помощью специального вентилятора.

Самолет строится в 5 экз. В постройке опытных экз. принимают участие серийные цеха завода 1.

Установлены следующие сроки окончания работ по этапам:

|  | Этап 1 | Этап 2 | на гос. | оконч. гос. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 экз. | 04.40 | 01.07.40 | 01.09.40 | 11.40 |
| 2 и 3 экз. | 05.40 | 15.08.40 | 15.09.40 | 11.40 |
| 4 и 5 экз. | 06.40 | 01.08.40 | 01.10.40 | 11.40 (2090,103) |

Состояние работ

Чертежи закончены изготовлением 10 мая с.г. и спущены в производство.

Для статиспытаний изготовлены все агрегаты. Фюзеляж с центропланом, шасси и хвостовое оперение поданы в статлабораторию, где проводится установка и подготовка к испытаниям.

Для отработки ВМГ в трубе построен макет с работающей ВМГ.

В данное время производятся доводочные работы по постройке и заканчивается сборка кока воздушного винта. завод 29 задерживает испытание винта на стенде.

Готовность летных экземпляров

На 1-ю летную машину - все агрегаты изготовлены и поступили на общую сборку самолета, кроме консолей крыла.

Сборку кроме установки мотора намечено закончить 10 июня.

Подача мотора задерживается заводом 29.

На 2-ю летную машину - все агрегаты находятся в стапельной сборке.

Срок окончания сборки, без установки мотора - намечен на 25 июня с.г.

На 3-й и 4-й экз. самолета изготовлены все детали, кроме центроплана, консолей крыла и оперения.

На 5-й экз. самолета запущены в производство детали.

Мероприятия:

1. Для ускорения проведения стендовых испытаний мотора и обеспечения опытных самолетов моторами М-90, заказать в Германии требуемые подшипники, из-за которых задерживаются испытания моторов и подача на летную машину И-185.

2. Заводу 29 подать мотор М-90 к 10 июня с.г.

3. Усилить контроль со стороны диспетчерского аппарата завода за выполнением работ по самолету." (2090,103).

31 мая 1940 г. приказом наркомата авиапромышленности в соответствии с решением Комитета Обороны от 25 мая истребитель И-200 был официально запущен в серийное производство на заводе № 1. В соответствии с откорректированной программой выпуска заводу предписывалось в 1940 г. сдать 125 самолетов И-200 (12045).

31 мая 1940 - В НИИ ГВФ начались испытания пассажирского самолёта ПС-5 с двигателем М-25В конструкции Иосифа Григорьевича Немана. Ведущий инженер Спиваковский Семён Давыдович, лётчик-испытатель Табаровский Станислав Антонович. Самолёт допустили к полётам на дневных линиях ГВФ, но об эксплуатации подобных машин в "Аэрофлоте" сведений нет. Опытный ПС-5 использовался некоторое время для заводских перевозок и вскоре разбился при посадке с пассажирами из-за ошибки лётчика (22475).

31 мая 1940 состоялся первый полет 2-го экз. МБР-7 (МС-8) (1049,100). Это было начало заводских испытаний и на машине стояли М-103 (2090,133).

31 мая в 1940 году совершил первый полет «МБР-7» - дублер, которым управлял пилот Н.П.Котяков. Особых проблем не возникало и испытания были завершены 24 июня после выполнения 26 полетов (14908).

31 мая 1940 года Шахурин писал письмо N 1368сс наркому ВМФ флагману флота 2 ранга Кузнецову.

По вопросу: возобновления серийного производства самолетов МТБ-2 и постройки нового опытного четырехмоторного морского бомбардировщика.

Возвращая при этом проект постановления КО сообщаю, что возобновление серийного производства самолетов МТБ-2 связано с значительной затратой времени и средств, так как подготовленные ранее приспособления, плазы и шаблоны в настоящее время использованы для вновь проектируемого самолета, а материалы, заготовленные для самолета МТБ-2, использованы для существующего производства завода.

Большая стоимость подготовки для внедрения и изготовления лишь большого количества самолетов только в 1941 году вызовет не рентабельную затрату сил и средств и сделает очень высокой стоимость каждого выпущенного экземпляра.

Поэтому внедрение самолета МТБ-2 целесообразно лишь в том случае, если самолеты будут строиться серийно не только в 1941 году, но будет продолжаться их постройка и в 1942 году.

По своим производственным возможностям завод N 30 в 1941 году может изготовить не более 5-ти самолетов, а в 1942 году - 15 самолетов.

Ставя Вас в известность об изложенном, прошу подтвердить необходимость для НКВМФ изготовления в 1941 и 1942 годах указанного числа самолетов и, что эти самолеты с моторами М-88 будут удовлетворять НКВМФ в 1942 году следующими летно-тактическими данными:

| Максимальная скорость на высоте 6500 м | 400 км/час |
| --- | --- |
| Посадочная скорость | 120 км/час |
| Дальность на наивыгоднейшем режиме с |  |
| перегрузкой и с 2000 кг бомб | 2800 км |
| Дальность на наивыгоднейшем режиме с |  |
| перегрузкой, но без бомб | 4200 км |
| Потолок практический | 8500 м |
| Вооружение | 1 пушка 20 мм и |
|  | 3 пулем. 7,62 мм |
|  | Емкость бомбодержателей - 3000 кг |
| Экипаж | 7 человек. |

Что касается постройки нового опытного 4-х моторного морского бомбардировщика, сроков изготовления, летно-тактических данных и места его изготовления, - то этот вопрос в настоящее время передан на проработку конструкторам.

Результаты ее будут Вам направлены в самое ближайшее время.

Приложение: Проект постановления КО на 2-х листах (1193,224).

31 мая 1940 вышел приказ НКАП N 244сс в исполнение постановления КО N 219сс от 23 мая 1940 и был принят на вооружение двигатель М-105 и запущен в серию на 26 заводе (1295,149).

31 мая 1940 г. К.Е.Ворошилову показали самолет ПС-84 К (транспортно-десантный вариант) на Центральном аэродроме и он дал ему высокую оценку (3404).

31 мая 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине был выполнен перелет на ЦА и обратно продолжительностью 0:40 (2923).

31 мая 1940 года на Центральном аэродроме самолет ПС-84 в военных вариантах был осмотрен маршалом Ворошиловым и одобрен с указанием увеличить скорость самолета (4189,25-36).

31 мая 1940 г. на Центральном аэродроме военный вариант «Дугласа» - ПС-84К, с дополнительной дверью в левом борту осмотрел нарком обороны К.Е. Ворошилов. В ходе войсковых испытаний 17-18 июня с ПС-84К проводилось десантирование бойцов 201-й вдб на аэродроме Рельбицы под Ленинградом. Бойцы покидали самолет через обе двери -левую и правую; на все ушло 12-14 секунд. Посадка десанта занимала около полутора минут. В выводах отчета записано: «Самолет ПС-84К в десантном варианте значительно лучше самолета ТБ-3...». Из сохранившихся документов следует, что ПС-84К планировали строить специально для ВВС (как с вооружением, так и без) или же переоборудовать в них при необходимости обычные пассажирские машины, заранее предусмотрев такую возможность. Начальник НИИ ВВС А.И. Филин в июле 1940 г. писал: «Все самолеты ПС-84 следует строить со всеми изменениями, необходимыми для переоборудования их в военные о 3 варианты...». Но реально изменения, свойственные модификации «К», внедрили на серийных ПС-84 уже после начала Великой Отечественной войны (10690).

С 31 мая по 4 июля 1940 в НИИ ГВФ проходили гос. испытания Р-10, переделанного в пассажирскую машину на 4 чел. Прорезали 4 окна и сделали входную дверь, к сидениям подвели вентиляцию, сделали багажное отделение на 50 кг и назвали ПС-5. При полетном весе 2880 кг полезная нагрузка была 290 кг. Ви С.Д.Спиваковский, л-и А.И.Тобаровский. Допустили к полетам на дневных линиях ГВФ. Был только один опытный и его использовали в Аэрофлоте, пока не разбили с пассажирами по вине л на посадке (1462,26).

Есть сведения, что С.В.Ильюшин писал в ЦК в мае 1940 о необходимости скорейшего начала серийного производства штурмовика (3,28).

Из слухов в области принятия решения о переходе на одноместную машину можно назвать то, что в мае 1940 ОКБ С.В.И. посетила большая (180,11) группа специалисты во главе с К.Е.Ворошиловым и вскоре вопрос о начале серийного производстве обсуждался у И.В.Сталина.

Считается, что именно на этом обсуждении было принято решение о выпуске одноместной машины (24,251), хотя форма принятия решения тоже не ясна.

31 мая в 1940 году в НИИ ГВФ начались (по 4 июля) испытания пассажирского самолета «ПС-5» с двигателем «М-25В» конструкции Немана. Ведущий инженер С.Д.Спиваковский, летчик-испытатель А.И.Табаровский. Самолет допустили к полетам на дневных линиях ГВФ, но об эксплуатации подобных машин в "Аэрофлоте" сведений нет. Опытный «ПС-5» использовался некоторое время для заводских перевозок и вскоре разбился при посадке с пассажирами из-за ошибки летчика (14908).

31 мая 1940 приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР был осужден А.М.Черемухин (2666,101).

31 мая в 1940 году введён в эксплуатацию карбюраторный завод № 339, ныне Пермское агрегатное объединение "Инкар" (14908).

31 мая 1940 года начальник ОКБ-15 НКВ Шпитальный писал письмо № 603сс секретарю КО Сафонову

По вопросу: О мотор-пушке 37 мм и самолете под эту установку

Настоящим ОКБ-15 сообщает, что присланные ГУАС тактико-технические требования на мотор-пушку калибра 37 мм с непрерывным питанием могут быть приняты ОКБ-15 для проектирования объекта.

ОКБ-15 просит также КО о включении в постановление Правительства вопроса о постройке самолета под мотор-пушку калибра 37 мм.

Конструктора, работающие в НКАП вполне с таким запозданием справятся.

Гл. конструктор завода № 1 Поликарпов Н.Н. берется спроектировать и построить такой самолет по своей схеме (3375,26).

31 мая 1940 года на НИП АВ ВВС закончились полигонные испытания зажигательных авиабомб ЗАБ-Э-1 оп. партии 1, 2 и ЗАБ-10 ТГ оп. партии 1 опытного суррогатного снаряжения завода № 80 изготовления 1940 года, которые проходили с 9 мая 1940.

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Дьячков

Цель испытания:

Испытание имело цель определить:

Зажигательную способность.

Полноту и время горения.

Интенсивность горения.

Проплавляющую способность.

Безотказность в действии.

Устойчивость бомб на траектории.

Заключение

Бомбы ЗАБ-1-Э оп. партии № 1 и ЗАБ-10 ТГ устан. партии № 1 опытного суррогатного снаряжения завода № 80 полигонные испытания не выдержали.

Бомбы ЗАБ-1-Э оп. партии № 2 суррогатного снаряжения по безотказности действия, полноте сгорания и зажигательной способности дали удовлетворительные результаты и полигонные испытания выдержали.

Бомбы ЗАБ-10 ТГ с коробчатым стабилизатором уменьшают боевую нагрузку самолета СБ на 25% в сравнении с нагрузкой бомбами с перистыми стабилизаторами (в ведро-кассету входят 3 бомбы с коробчатыми стабилизаторами вместо 4 штук с перистыми), а поэтому НИП АВ считает целесообразным оставить у бомб ЗАБ-10 ТГ прежний перистый стабилизатор (7585).

31 мая 1940 года на НИП АВ ВВС закончились полигонные испытания осколочных бомб АО-8м6 опытного суррогатного снаряжения, 1939 года завода № 12, которые проходили с 9 апреля 1940

Испытания начаты 9 апреля 1940 года

Испытания окончены 31 мая 1940 года

Отв. исполнители:

В/инженер 2 ранга Дьячков

Цель испытания:

Испытание имело цель определить:

Осколочное действие бомбы.

Рациональное дробление корпуса бомбы взрывчатым веществом.

Безотказность действия.

Устойчивость бомб на рпаектории.

Заключение

Бомбы АО-8м6 снаряженные АМТ 80/20 и АМН 88/12 методом шнекования и набивкой и бомбы АО-8м6 снаряженные тротилом методом набивкой по соколочному действию в сравнении со штатными бомбами снаряженными тротилом методом заливкой дали неудовлетворительные результаты и полигонные исптыания не выдержали (7589).

Другие оборонные отрасли:

31 мая 1940 г. Отчет по войсковым испытаниям Т-34 с перечнем доработок, а также решения, принятые Д.Г. Павловым по конструкции машины, были утверждены наркомом обороны С.К. Тимошенко Таким образом, дальнейшие работы по подготовке серийного производства танка Т-34 официально получили зеленый свет на самом высоком уровне (11903).

31 мая 1940 г., народный комиссар обороны СССР маршал Советского Союза С.К. Тимошенко утвердил «Отчет по войсковым испытаниям танков Т-34», отчету был присвоен номер 012.

Неотъемлемой частью утвержденного отчета являлось составленное специалистами опытного цеха «540» завода № 183, непосредственно проводившими испытания танков А-34, приложение к отчету, состоявшее из двух частей. Первая часть приложения к отчету, отпечатанная 2 июня 1940 г. содержала в себе текст программы войсковых испытаний, краткое описание танков А-34, 17 карт испытаний, в каждой из которых были изложены методика, цели и результаты проведенных испытаний, а также сводные таблицы со сведениями, полученными в процессе пробеговых испытаний и длительной эксплуатации танков. Кроме этого первая часть приложения содержала сводные ведомости с данными о проведенных за время войсковых испытаний ремонтах танков А-34. Следует заметить, что в описание танков А-34 были включены изменения, внесенные в конструкцию танка Т-34 на момент составления отчета и приложения к нему. Вторая часть приложения к отчету по войсковым испытаниям содержала в себе сведения по микрометражу основных механизмов и деталей трансмиссии и ходовой части танка А-34 № 1.

С утверждением народным комиссаром обороны СССР С.К. Тимошенко отчета № 012 история войсковых испытаний двух танков А-34 завершилась (17610).

31 мая 1940 г. народным комиссаром обороны СССР С.К. Тимошенко были утверждены предложения, изложенные Д.Г. Павловым:

«1. Расширение башни на 160 мм, без переделки погона башни и корпуса, предложенное заводом № 183 мною утверждено. С увеличением высоты башни не согласен, т.к. это ведет к увеличению цели для противника, а надобности в этом нет, ибо угол склонения –5° вперед и по бортам обеспечен.

2. С унификацией качающихся частей орудия с танками другого класса не согласен, т.к. это приведет к увеличению веса танка Т-34.

3. По работе главного фрикциона разногласий по существу нет, т.к. завод сам признал, что причины коробления дисков установить еще не удалось. Коробление же дисков является существенным дефектом.

4. Ленивец [механизм натяжения гусеницы] мною утвержден по второму варианту, с внутренним регулированием натяжения гусеницы, как наиболее прочный и защищенный от поражений.

5. Установку рации настаиваю перенести в носовую часть танка, дабы освободить командира танка для ведения боя. В носовой части танка предусмотрено место радиста-стрелка.

6. Конструкцию смотровых приборов настаиваю переделать за счет применения металлических зеркал и триплекса.

7. Прибор кругового обзора на 1940 год утвердил в том виде, как он представлен на опытных образцах (18076).

31 мая 1940

СЕКРЕТНО.

Экз. № 1

31 Мая 1940 г.

№ 246с

НАЧАЛЬНИКУ 8 ОТДЕЛА АБТУ КА

ВОЕНИНЖЕНЕРУ 1 РАНГА тов. АФОНИНУ

СВОДКА

ПО ОПЫТНЫМ РАБОТАМ, ПРОВЕДЕННЫМ НА ЗАВОДЕ № 183 ЗА МАЙ МЕСЯЦ 1940 года.

В Мае месяце на заводе проводились следующие работы:

1. Испытание литой гусеницы из стали Гатфильда на маш. "А-34". Результаты предварительного испытания пробегом в 420 клм., в том числе по булыжному шоссе 140 клм., удовлетворительные.

Машина по булыжному шоссе ходила со средней скоростью чистого движения 37 клм/час, причем во время испытаний было произведено несколько резких торможений с максимальной скоростью (50 клм час). При осмотре на гребневых траках (приблизительно на 80%) были обнаружены трещины. В настоящее время производятся испытания этой гусеницы на полный износ.

2. На той же машине производится испытание механического сервоуправления. Результаты хорошие. Считаю необходимым данное механическое управление ввести в серию.

3. В Мае мес. проводились испытания машины А-7М с гарантийным двигателем В-2 на 150 часов работы. Машина прошла 2050 клм. Двигатель проработал 65 часов, после чего испытания были прекращены по причине выхода из строя двигателя (пробивание газов). Параллельно с этим, на этой же машине испытывались заменители, в том числе и чугунный картер коробки передач. Машина с этой коробкой прошла 800 клм. после чего треснул картер. В настоящее время готовится к постановке на другую машину А-7М 2-я коробка с чугунным картером, более прочная.

4. Готовится к испытанию машина с заменителями цветных металлов, испытания которой начнутся в первых числах Июня мес.

5. Производилась дефектировка деталей маш. А-5, на которую должен устанавливаться двигатель В-3 (шестицилиндровый). Задержка в восстановлении этой машины заключается в том, что заводы № 75 и № 183 не могут окончательно договориться в какой степени необходима модернизация этой машины.

6. Собирается машина А-7М с двигателем завода № 75 с гарантией на 150 час. работы.

7. Трактор "ВОРОШИЛОВЕЦ" с дизелем В-3 (шестицилиндровым) смонтирован и прошел обкаточный пробег. В результате пробега было обнаружено ряд дефектов отдельных агрегатов трансмиссии. В настоящее время трактор восстанавливается и будет готов к заводским испытаниям 2 – 3 Июня с.г.

8. За Май мес. частично проводились испытания гарантийного трактора "ВОРОШИЛОВЕЦ" № 68, задержка испытаний этого трактора была вследствие отказа завода № 183 от испытания его за свой счет, т.к. в договоре на трактора не было предусмотрено испытание гарантийного трактора. В настоящее время испытание трактора возобновилось. Кроме того по трактору "ВОРОШИЛОВЕЦ" производится испытание ряда опытных агрегатов и заменителей цветных металлов.

9. В конструкторском бюро "520" ведется разработка чертежей на установку огнемета на машину А-34. Все детальные чертежи должны быть готовы и спущены в производство к 1 Июля 1940 г.

10. Ведется разработка чертежей технического проекта трактора на базе машины А-34.

11. В Мае мес. завод № 183 получил тематику опытных работ на 1940 г., конкретного плана реализации этой тематики заводом еще не разработано. Ряд вопросов, намеченных в этом тематическом плане, например: испытание двигателя "В-2" в особо пыльных условиях может быть сорвано, т.к. у завода нет ясности по этому вопросу, и конкретных мероприятий не разрабатывается. Поэтому необходимо, как можно в короткий срок, уточнить ряд вопросов, иначе спущенный план заводу будет в указанные сроки не выполнен.

СТ. ВОЕНПРЕД АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕР 2 РАНГА подпись (КОЗЫРЕВ)

ВОЕНПРЕД АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕР 3 РАНГА подпись (БАЙКОВ)

Отпечатано 2 экз.

Исп. Байков

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1181 листы 130 – 131 (18076).

31 мая 1940 г. германские буксиры привели корпус крейсера Лютцов в Ленинград. Достройка корабля велась на Балтийском заводе (№ 189). Техническое руководство достройкой осуществлял “штаб особого назначения”, как именовали в немец-документах группу германских специалистов, насчитывающую около 100 человек. Возглавлял «штаб» военно-морской атташе Германии в СССР фон Баумбах. В советских же «ументах этот «штаб» назывался «Бюро Л» (10670,256).

31 мая 1940 г. крейсер «Лютцов» был прибуксирован в Ленинград. 25 сентября 1940 г. он был переименован в «Петропавловск». Великую Отечественную войну он начал недостроенным: водоизмещение 15340 тонн; вооружение – 4-203 мм, 1 спаренное 37 мм и 8 – 20 мм орудий. При обороне г. Ленинграда использовался как плавбатарея [1, с. 19].

Изучая проекты линкора «Бисмарк» и нового большого эсминца, вооруженного 150-мм артиллерией, наши специалисты сделали только отдельные заказы [3, д. 5, л. 95] (12700).

За рубежом:

31 мая в 1940 году на одном из бельгийских легких многоцелевых самолетов «SV-5» 6-й разведывательной эскадрильи ВВС Латвии предпринял попытку бегства в СССР лейтенант Леонс Вайдерс. Самолёт советские власти вернули, и уже 4 июня у города Гулбене на нем разбился пилот Морканс. Личный состав авиации Латвии делал свой выбор. Причем иногда врагами становились летчики одного экипажа - так, во время перелета разведчика «SV-5» в Россию латвийский авиатор застрелил коллегу и сел на занятой немцами территории. Подавляющая часть тех латышских летчиков, которые не были арестованы или депортированы, вступили в эскадрилью ночных бомбардировщиков Люфтваффе - INSG-12, а потом эмигрировали на Запад. Что характерно, в ВВС РККА тоже была ночная эскадрилья «По-2», но тех, кто ранее служил в латвийских ВВС, в ней оказалось лишь немногим больше десятка (14908).

31 мая в 1940 году по результатам проводимого конкурса было принято решение о постройке трех самолетов:

а третье – «Нортроп Эйркрафт». 22 июня фирмы получили задание на более детальную проработку своих проектов.

Фирма «Валти» уже разрабатывала истребитель "Модель-78", с 12-цилиндровым мотором «Аллисон» «V-1710», который по своим проектным характеристикам был близок к требованиям армейской спецификации. Взяв за основу этот проект и переработав его под установку двигателя «Пратт-Уитни» «Х-1800-A3G», фирма предложила его ВВС под обозначением "Модель 84". Именно этот проект и стал победителем конкурса. После более детальной проработки проекта, включавшей продувку моделей самолета в аэродинамических трубах, Валти представила военным окончательный вариант. Оценив высокие летные характеристики (предполагалось, что самолет сможет летать со скоростью свыше 800 км/ч!), ВВС 8 января 1941 -го выдали фирме заказ на постройку и испытания прототипа нового истребителя, которому было присвоено обозначение «ХР-54» (14908).

May 31st, 1940: The evacuation of the BEF from Dunkirk continues under heavy Luftwaffe attacks that sink two French destroyers; 68,000 men have been rescued thus far (3819).

31 мая 1940 продолжились атаки Люфтваффе по эвакуирующимся войскам. Было потплено 2 французских эсминца и к этому времени было эвакуировано 68 тыс. чел. (3819).

31 May 1940 BEF are evacuated from the Dunkirk beaches (270).

31 мая 1940 экспедиционный корпус англичан был эвакуирован из Дюнкерка (270).

31 мая 1940 в Великобритании был интернирован лидер фашистов О.Мосли и в заключении находился до ноября 1943. Эту мери применили еще к 763 английским фашистам (3907,223).

31 мая 1940 эмигрантское пр-во Бельгии объявило незаконным акт капитуляции бельгийской армии, подписанный прогерманским пр-вом (3960, 212).

31 May 1940 Roosevelt's Million Dollar defence programme (270).

31 мая 1940 появилась оборонная программа Ф.Д.Р. стоимостью миллион долларов (270).

Авиапромышленность:

Во второй половине мая 1940 г. Невяжского вызывают в Москву. Вначале его принимает А.А. Жданов. Вопрос один - что не-обходимо заводу для резкого увеличения производства дизелей. Два дня Невяжский почти не выходил из кабинета наркома Лиха-чева, составляя с ним и его заместителями проект постановления правительства. Еще один визит к Жданову. Затем два визита к Сталину. Первый раз - 27 мая. Невяжский рассказал о проблемах (топливная аппаратура, авиационные заказы). Вторая встреча - с участием Молотова, Ворошилова, наркома обороны Тимошенко, началь-ника генштаба Шапошникова, заместителя наркома обороны Кулика, начальника ГБТУ Павлова. Принимается решение впятеро снизить объем производства М-40 при одновременном увеличении на 15% выпуска В-2. Сохране-ние производства М-40 мотивируется неизбежным повышением культуры производства, обретением опыта высокоточных работ. На 220% уве-личились капитальные вложения в строительство. Всем наркоматам предписывается снабжать харьковский завод по его запросам вне очереди, с отправкой вагонов с грузами с пассажирскими поез-дами и даже багажом (11224).

Авиапромышленность:

В конце мая 1940 требование военных «довернуть» БШ-2 до решения задачи бомбометания с пикирования, а согласие Ильюшина его «легко» выполнить, выглядят весьма странными, поскольку штурмовик проектировался по более низким нормам прочности и усиление его конструкции, при отсутствии мощных моторов, ни к чему хорошему привести не могло. Это не могли не понимать, ни военные, ни сам Ильюшин. Но Красной Армии и ВВС был крайне необходим ударный самолет, способный бомбить с пикирования, а Ильюшину очень хотелось получить большую серию БШ-2.

К тому же именно в это время шла дискуссия между ГУ ВВС и ГУАС К А о целесообразности переделки маневренного истребителя И-207 в вариант легкого пикирующего штурмовика и финансирования этой работы. Соответственно, обязательство Ильюшина «научить» БШ-2 бомбить с пикирования снимало с повестки дня «вопрос» о штурмовом варианте И-207.

Вот только серия БШ-2 на заводе №39 совершенно не вязалась с планами и задачами, поставленными правительством перед Наркоматом авиапромышленности по выпуску боевой техники. Как следствие, подобные предложения вызывали вполне очевидное «раздражение» у наркома Шахурина.

В конце мая 1940 года самолет ББ-1 М-88 (СЗ-3) перелетел из Харькова на аэродром Раменское, где до конца года заводом №289 проводились доводки ВМГ и ряда других систем. Параллельно с СЗ-3 проходил испытания и самолет СЗ-1. В начале марта 1940 года на нем установили новый мотор М-63ТК, и летчик-испытатель А.И.Калюжный приступил к заводским испытаниям. Доводка ВМГ продолжалась до июня 1 940 года, а затем самолет был передан заводу №289 и использовался в качестве летающей лаборатории для отработки различных агрегатов. В план опытного самолетостроения на 1941 год машина не включалась (11849).

В конце мая 1940 года самолёт ББ-1 М-88 [СЗ-З) перелетел из Харькова на аэродром Раменское, где до конца года заводом № 289 проводились доводки ВМГ и других систем (15975).

В конце мая 1940 г. СЗ-З с мотором М-88 перелетел из Харькова на аэродром Раменское, где до конца года сотрудники завода № 289 дорабатывали винтомоторную группу и ряд других систем (19102).

До конца мая 1940 г. завод №39 продолжал предъявлять военной приемке ДБ-3М с комплектом старых стрелковых установок СУ и УЛУ (7494).

До конца мая 1940 г. завод № 39 продолжал предъявлять военной приемке ДБ-ЗМ с комплектом старых стрелковых установок СУ и УЛУ, с середины июня пошли вперемежку самолеты с сочетаниями МВ-3 и УЛУ или МВ-3 и МВ-2 (это была 9-я серия, на ДБ-ЗМ нумерацию серий начали заново). Полный переход на новые турели произошел только на 12-й серии в сентябре. На заводе № 18 в Воронеже МВ-2 и МВ-3 ввели одновременно, на 16-й серии, точнее с самолета № 180416, в июле 1940 г. (12021).

В конце мая 1940 на заседании технического совета при Главном управлении авиационного снабжения (ГУАС) самолету СБП был подписан "смертный приговор". Долгая доводка серии машин ВИТ/СБП вывела руководство ВВС из терпения. По мнению Я.В.Смушкевича, СПБ следовало "снять с производства и прекратить всякие работы". Аналогичным образом закончились и работы по созданию ОПБ-41 (конструктор С.А.Кочеригин) - советского "противовеса" немецкому Ju-87 (3542).

В конце мая 1940 ИС-1 разобрали и перевезли на новый аэродром 8-го отдела ЦАГИ в Раменском (ныне г. Жуковский). В апреле 1940 г. самолет ИС-1 доставили на Центральный аэродром, где произвели опробования двигателя и руление по взлетной полосе. Однако первый вылет было решено провести (11966).

В конце мая 1940 г., когда первый экземпляр с М-90 был практически готов, нарком авиапромышленности А. И. Шахурин предложил Поликарпову основное внимание сосредоточить на машине с М-71. Однако это было устное предложение и даже спустя два месяца не было письменного подтверждения о сроках поставки двигателя. Тем не менее, Поликарпов немедленно переработал проект, который с М-71 получил обозначение И-186 (это обозначение, как иследущее, И-187, на практике не привилось). Длина самолета с М-71 несколько увеличилась и составила 7,680 м, нормальный полетный вес по расчетам получился 2984 кг, наибольший полетный вес - 3189 кг. Так как отработка капота с центральным воздухозаборником и центробежным вентилятором в ЦАГИ задерживалась, проект И-186 был выполнен с распостра-ненным капотом МАСА. Сравнительные данные И-185 и И-186 представлены в таблице.

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТОВ

|  | Максимальная скорость, км/ч | Время набора высоты 5000м, мин | Практический потолок, м | Посадочная скорость, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| И-185М-90 | 680/6000 | 4,6 | 12100 | 125-130 |
| И-186М-71 | 655/5000 | 4,3 | 12350 | 127-132 |

(9979)

В конце мая 1940 г. Шахурин устно распорядился переделать И-185 под двигатель М-71 конструкции А.Д. Швецова.

Зам начальника Главного управления ВВС генерал-лейтенант Астахов согласился с этим, но в заключении по эскизному проекту И-186 М-71, отметил:

«... 1. Эскизный проект самолета И-185 с мотором М-71 (И-186) в части максимальной скорости и дальности полета не отвечает требованиям, заданным постановлением КО при СНК № 102 сс от 4 марта 1940 года для этого типа самолета.

2. До выхода мотора М-90 разрешить конструктору, как временную меру, установку на самолет И-185 мотора М-71».

Мотор М-71 представлял собой два комплекта цилиндров серийного М-63, новыми были картер, коленвал, редуктор, нагнетатель, системы топливопитания и всасывания. Средние величины эффективного давления в цилиндрах и скорости движения поршня, а также литровая мощность у М-71 были даже ниже, чем у М-63, потому Швецов надеялся дать этот мотор в самые короткие сроки.

Здесь были некоторые «подводные камни», но о них пока никто не думал, поскольку все внимание было сосредоточено на выходных характеристиках, которые были весьма высоки. Расчетная мощность М-71 была даже выше, чем у М-90: Швецов обещал 1900-2000 л.с. на взлете и 1700 на обеих границах высотности 2000 и 5000 м. Но ценой этому была масса - в проекте значилось 950 кг, а фактически - 1070-1102 кг против 850 кг у М-90. Диаметр был на 79 мм больше, чем у М-90, что с учетом капота и требований к его системам охлаждения и всасывания давало прирост миделя порядка 10-15%. Поликарпов согласился на такую замену, заявив, что тогда он гарантирует скорость только 660 км/ч.

Для переделки готового первого самолета «Р» под М-71 требовались новые капот и моторама, к тому же стала видна ошибочность идеи центрального входа воздуха, новый мотор было удобнее ставить на неоконченной 2-й машине, а И-185 №1 пока просто «поставили к забору». Не было возможности заниматься им еще и потому, что готовился очередной переезд ОКБ (17735).

В конце мая - начале июня 1940 в ЦКБ-29 зачитали приговоры (10-20 лет тюрьмы) (61,141). В.М.Петлякову - 2 июня 1940 - одновременно с передачей чертежей Пе-2 на серийные заводы (61,157).

В конце мая 1940 г. Б. Г. Шпитальный получил от наркомата вооружения средства на разработку проекта 37-мм мотор-пушки и технические требования ГУАС КА к пушке.

По заданию вес пушки не должен превышать 150 кг, начальная скорость снаряда (вес 700 г) не менее — 900 м/с, темп стрельбы — 300—320 выстр./мин, усилие отдачи без дульного тормоза при стрельбе — не более 1300—1500 кг, питание — непрерывное от рассыпной ленты, режим стрельбы — возможность непрерывной очереди, 50 патронов. Эти требования Шпитальный согласился выполнить, о чем и доложил «в инстанции».

Тогда же Шпитальный обратился в Комитет обороны при СНК СССР с предложением утвердить правительственным решением строительство опытного образца 37-мм мотор-пушки, а также специального самолета под эту пушку. Отмечалось, что такой самолет готов спроектировать и построить главный конструктор завода № 1 Н. Н. Поликарпов.

После обсуждения инициативы Шпитального секретариат Комитета обороны счел целесообразным каких-либо решений правительства по 37-мм пушке ОКБ-15 и специальному самолету под нее не принимать, а дождаться результатов полигонных испытаний в июле опытной пушки калибра 37 мм в крыльевом и фюзеляжном вариантах. Шпитальный возражал. Надо полагать, 37-мм пушки, отвечающей требованиям ВВС, у Шпитального к этому времени не было. Поэтому предъявить на испытания было нечего. В этой связи Шпитальному было крайне необходимо получить постановление правительства, чтобы, прикрывшись им, официально приостановить работы по договору ГУАС КА от 1939 г. в пользу нового задания, а также иметь возможность в будущем «отстаивать» интересы ОКБ-15, не допуская на «свою территорию» других разработчиков крупнокалиберных автоматов. Надо полагать, не без влияния Шпитального, секретариатом Комитета обороны все же был подготовлен соответствующий проект постановления и доложен председателю Комитета обороны маршалу К. Е. Ворошилову.

Судя по тому, как развивались дальнейшие события, такой подход к организации работ по крупнокалиберному пушечному вооружению для авиации очень многих не устраивал, поскольку Шпитальный становился фактически единственным разработчиком и поставщиком для ВВС КА пушек крупного калибра.

Ознакомившись с проектом постановления, маршал Ворошилов дал задание подчиненным разобраться, кто еще занимается авиационными пушками калибра 37 мм, и подготовить справку по этому вопросу.

В свою очередь, наркомат обороны (при непосредственном участии ГУ ВВС) в строгом соответствии с рекомендациями Главного Военного Совета Красной Армии по системе вооружения ВВС предложил выпустить постановление правительства, которое затрагивало бы не только пушки калибра 37 мм, но и пушки калибра 23 мм, пулеметы калибра 12,7 мм и ракетное оружие.

Помимо прочего, этот шаг позволял расширить круг конструкторских коллективов, допущенных к созданию авиационных автоматов для ВВС КА, предоставив возможность ГУ ВВС и НКВ финансировать их работы «законным порядком».

Как можно судить из документов, нарком вооружения Б. Л. Ванников и его заместители уже изрядно устали от выходок Б. Г. Шпитального и были не прочь ограничить его влияние на развитие новых систем автоматического вооружения. В силу этого вооруженцы поддержали военных при подготовке этого, как оказалось, сложного в политическом отношении вопроса (17500).

Другие оборонные отрасли:

В конце мая 1940 Нач. АБТУ Павлов и Нач. ГАУ Савченко прибыли в Ленинград, где приняли участие в сравнительных испытаниях Л-11 (доработанной ЛКЗ) и Ф-32. И на этот раз надежность Л-11 оказалась ниже и решили производить Ф-32. В это время уже проходила полигонные испытания Ф-34 В.Г.Грабина. АБТУ предлагало, чтобы Ф-32 кроме ЛКЗ производили также з-ды № 92 и № 13 (с 1 января валово) (4829, 23).

В последних числах мая 1940 г. состоялись совместные испытания Л-11 и Ф-32 в банках БТ-7А, показавшие небольшие преимущества Ф-32. Поэтому в июне 1940 г. принимается решение о разво-рачивании серийного выпуска Ф-32 не только на Л КЗ, но также на заводах № 92 и № 13с программой выпуска в 1941 г. соответственно 2500, 2000 и 700 штук. Но к этому времени ОКБ-92 под управлением В. Грабина предложило ГАУ проект новой, 76,2-мм танковой пушки Ф-34, которая при большей, чем у Ф-32, мощности (длина ствола составляла 41 калибр против 30 калибров у Ф-32), была более простой и потому должна была иметь меньшую стоимость и сложность в изготовлении. Артуправление принято проект, выпустив приказ о проведении полигонных испытаний пушки в сентябре 1940 г. Однако Наркомат обороны в письме от 13 июня уже рекомендовал вооружать «улучшенный танк Т-34» именно этим образцом танкового орудия, которое было в то время самым мощным в мире, но которое еще предстояло создать и испытать (10782).

В конце мая 1940, после изучения полученных отчетов по испытанию комбинированного носового узла, АБТУ и НКСП разрешило Мариупольскому заводу изготовление установочной серии литых балок из стали марки МЗ-2, о чем уведомило завод телеграммой (11903).

В конце мая 1940 г. правительство СССР значительно увеличило программу выпуска танков КВ, что привело к внесению в конструкцию некоторых изменений, направленных на упрощение производства. Танки 1940 г. выпуска были вооружены 76,2-мм танковой  пушкой Л-11, спаренной с 7,62-мм пулеметом ДТ. Однако с января 1941 г.  машину стали оснащать 76,2-мм пушкой Ф-32. С февраля 1941 г. началось производство танков КВ и на Челябинском тракторном заводе. Танки КВ начали поступать в войска летом 1941 г. (17860).

10 октября 1940 г. было принято Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 395сс “О постройке 50 торпедных катеров типа ТК-ДШ”. В нем НКВД поручалось построить на заводе № 5 в Ленинграде 50 торпедных катеров типа ТК-ДШ, сдав их НКВМФ в 1941 г. Одновременно была сокращена программа строительства катеров МО-IV с 50 до 40 катеров, программа же строительства катеров МО для погранохраны НКВД (25 катеров) осталась без изменений. Наркомату авиационной промышленности предписывалось изготовить на заводе № 24 150 моторов ГАМ-35ФН и поставить их заводу № 5 НКВД. По этому же постановлению Наркомат судостроительной промышленности СССР был обязан поставить на завод № 5 НКВД 50 комплектов торпедных аппаратов бортового сбрасывания в согласованные с графиком строительства катеров сроки, а Наркомату вооружения СССР поставить этому же заводу 100 пулеметов ДШК на турели МТУ-2. (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 24. Д. 1132. Л. 1.)

В конце мая 1940 на заводе № 183 в корпусном цехе № 700 были изготовлены 4 корпуса Т-34 и один из них вместе с башней был направлен на СТЗ (4661, 41).

В конце мая 1940 СТЗ получил с опозданием чертежи Т-34 с Харьковского завода. Гусеничные траки СТЗ должен был также получить с ХПЗ, но не получил их до конца года. (3862).

В конце мая - начале июня 1940 года СТЗ получил из Харькова первый корпус с башней для танка Т-34, а 16 июня здесь собрали первый танк, главным образом из деталей завода № 183. Военпред Левин докладывал в ГАБТУ КА:

«Специальное КЗО СТЗ пересматривает чертежи согласно замечаниям завода № 183. Технология по всем группам отработана. К существующим станкам необходимо заказать еше 250-260 шт. Идет переделка сдаточного цеха Т-26 - очень медленно. Заводом по намеченной технологии к 17.06.40 г. собрана одна машина Т-34, которая прошла заводскую обкатку. Обнаружены следующие дефекты:

а)	вышел из строя стартер из-за несовершенства его конструкции;

б)	течь масла через сапун компрессора; в) ослаблено крепление маховика вентилятора на хвостовике коленчатого вала двигателя (некачественный монтаж); г) не работает сервомеханизм из-за недостаточного давления воздуха, подаваемого компрессором (2 атм.).

Машина к сдаточному пробегу будет готова через 15-20 дней. До получения с завода № 183 чертежей на механическое сервоуправление, до установки его на машину, проводить сдаточный пробег считаю нецелесообразным».

По графику, утвержденному в наркомате среднего машиностроения, в октябре СТЗ должен был изготовить в августе-сентябре 20 Т-34, еще 20 в октябре и по 30 в ноябре и декабре. Поэтому на заводе ускоренными темпами шла подготовка к производству - разрабатывалась технология, изготавливались приспособления и штампы, причем для выпуска последних ввели даже сверхурочные работы.

Первая собранная машина проходила обкатку, на ней заменяли временно установленные агрегаты (например баки) на соответствующие чертежам, отрабатывали технологию сборки. Но несмотря на большой объем проведенных работ, выполнить установленное наркоматом задание не удалось (12217).

31 мая 1940 МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА подпись (Тимошенко)

На документе помета: «К СО2386»

СЕКРЕТНО.

Экз. № 1

ОТЧЕТ 012

ПО ВОЙСКОВЫМ ИСПЫТАНИЯМ ТАНКА "Т-34"

ФЕВРАЛЬ – АПРЕЛЬ 1940 г.

На документе помета: «Принят Постановл. КО № 443сс от 19/XII-39 г. подпись Д.Г. Павлова»

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Объем проведенных испытаний – стр. 3

II. Тактико-техническая характеристика – стр. 9

III. Выводы:

1. Вооружение, боекомплект и приборы наблюдения – стр. 31

2. Броневая защита танка – стр. 35

3. Внешняя и внутренняя связь – стр. 42

4. Проходимость – стр. 43

5. Эксплоатационные возможности танков Т-34 в зимних и весенних условиях – стр. 52

6. Обслуживание танков Т-34 – стр. 56

7. Надежность работы двигателя и отдельных агрегатов трансмиссии и ходовой части танка – стр. 64

Заключение: – стр. 71

Приложение № 1 – стр. 73

"УТВЕРЖДАЮ"

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

подпись (Тимошенко)

31 мая 1940

I. ОБЪЕМ ПРОВЕДЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ.

Войсковым испытаниям были подвергнуты два образца танка Т-34 № 1 и № 2

Распределение пройденного за время ходовых испытаний километража дано в помещенной ниже таблице:

|  | Танк 1 | Танк 2 |
| --- | --- | --- |
| Общий километраж | 2864 | 2834 |
| - по шоссейным дорогам | 1487 | 2012 |
| - по проселочным и снежной целине | 1377 | 822 |

Работа двигателей:

| №№ танков | №№ двигателей | Число проработанных часов | Причина смены |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 | 100172 | 32:51 | Пробивание газов через прокладки головки |
|  | 1015-20 | 71:47 | Расплавление подшипников коленвала |
|  | 1007-51 | 79:42 | Разрушение пром. шестерен привода м/помпы |
| № 2 | 1030-13 | 76:26 | Отсутствие ресурса перед поездкой в Москву |
|  | 1039-31 | 106;26 | Пробивание газов через прокладки головки |

В процессе ходовых испытаний были проведены два длительных пробега по маршрутам:

Харьков – Москва – с 12 по 17.3.40 г. и Москва – Харьков с 2 по 10.4.40 г.

Графики пробегов приведены ниже (см. фото №№ 1,2)

Фото № 1 – График пробега танков Т-34 по маршруту Харьков – Москва.

Фото № 2 – График пробега танков Т-34 по маршруту Москва – Харьков.

Помимо ходовых испытаний произведены:

1. Отстрел установки артсистемы Л-11.

2. Обстрел башни и корпуса 37 и 45 мм. бронебойными снарядами.

3. Испытание установки рации 71ТК-3.

4. Преодоление естественных препятствий в зимних и весенних условиях :

а) подъемы

б) косогоры

в) Снежные массивы

г) Заболоченные участки

д) Отдельные деревья и лесные участки

5. Испытание герметичности корпуса, обливанием горючей жидкостью.

6. Взвешивание и определение центра тяжести.

По окончании испытаний на танке № 1 произведена контрольная разборка и микрометраж деталей.

Фото № 3 – Общий вид танка Т-34 сбоку. Фото № 4 – Общий вид танка Т-34 спереди. Фото № 5 – Общий вид танка Т-34 сзади.

II. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАНКА "Т-34".

ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

| №№ п/п |  | Т-34 | Т-7М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Гусеничный | Колесно-гусеничный |
| 2 | Марка двигателя | В-2 | В-2 |
| 3 | Полный боевой вес с экипажем | 25600 | 14700 |
| 4 | Мощность на 1 тонну веса | 19,5 | 34 |
| 5 |  | 4 | 3 |

ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

(Составленная для танка Т-34 в зимних условиях)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

I. Двигатель

II. Главный фрикцион.

III. Коробка перемены передач.

IV. Бортовые фрикционы.

V. Бортовая передача.

VI. Гусеничное колесо.

VII. Гусеница.

VIII. Поддерживающие колеса.

IX. Ленивец

Х. Подвеска.

XI. Управление танком.

XII. Броневой корпус.

XIII. Электрооборудование.

XIV. Средства связи.

XV. Контрольные приборы щитков водителя.

Противопожарное оборудование.

Приспособления и инструмент возимый на машине.

III. Выводы

1. Вооружение, боекомплект и приборы наблюдения.

1) Установка вооружения.

Установка 76 мм танковой пушки Л-11 в танке Т-34 предусматривает использование без изменений лишь следующих групп системы:

а) ствол,

б) противооткатные устройства,

в) подъемный механизм.

Что же касается остальных групп, то в той или иной мере они подвергнуты изменениям, сводящимся к следующему:

По группе 02 – затвор.

а) Упразднен механизм выключения полуавтоматики и ставится отсекатель ролика от системы Л-10. Изменение вызвано требованием разместить пулемет справа от орудия.

б) Подрезана рукоятка затвора на 20 мм для ликвидации упора руки в крышу башни.

По группе 03 – спусковой механизм.

а) Ручной спуск предусмотрен другой и изменяется место его крепления, т.к. он на Л-11 расположен неудобно.

б) Ножной спуск в нижней части (педаль) использован от 45 мм танковой пушки с целью обеспечения спаренного спуска.

По группе 05 – маска.

Маска поставлена совершенно другая вследствие требования спарки орудия пулеметом ДТ. Кронштейн телескопа используется от старой маски. Сектор подъемного механизма поставлен новый.

Гильзоулавливатель.

Для уменьшения поперечного габарита подрезан стопор гильзоулавливателя и предусмотрено новое крепление левого кронштейна, вследствие изменения маски.

Рамка.

Рамка системы Л-11 упразднена. Качающаяся часть системы монтируется в двух вертикальных стойках приваренных к передней части башни изнутри и заменяющих собой рамку.

Бронировка.

Бронировка маски новая и имеет толщину 20 мм. Лобовой лист – 15 мм. Бронировка усилена против существующей.

Привод к перископу.

Использован привод от 45 мм танковой пушки, т.к. заводу не был прислан привод от Л-11 с передачей 1:1.

Предъявленную установку пушки в башне в конструктивном отношении считать более совершенной по сравнению с рамочной установкой. Однако, в связи с тем, что данная установка не была проверена на прочность, необходимо в срочном порядке проверить установку отстрелом усиленным зарядом и обстрелом на полигоне.

Толщина бронировки орудия и лобового листа должна быть увеличена с целью обеспечить равнопрочность с листами башни.

2) Вертикальный обстрел.

Наибольший угол возвышения определен 24°31'. Угол снижения на нос и на борта равен 2°30', а на корму всего 1°30'. Таким образом, наибольший угол склонения вкруговую равен 1°30'.

Необходимо угол возвышения довести до 30°, а угол снижения по ходу машины и на бортах довести до 5°, согласно тактико-технических требований.

3) Удобство обслуживания.

Удобство и безопасность обслуживания орудия, вследствие исключительной тесноты в башне, неудовлетворительны. Для обеспечения удобства и свободной работы экипажа, башню необходимо расширить. Расширение башни произвести без изменения корпуса и наклона брони.

4) Механизмы наведения и приборы наводки.

При одновременной работе на подъемном и поворотном механизмах происходит задевание правой руки за левую. Необходимо устранить задевание рук путем перенесения подъемного механизма вправо.

Приборы наводки ТОД и ПТ-1 установлены неудовлетворительно:

а) Невозможно пользоваться барабанчиком прицела ТОД.

б) Нельзя установить державку налобника ТОД.

в) Затруднен доступ к тяге ПТ-1.

г) Окуляры ПТ-1 и ТОД расположены не в одной плоскости к горизонту и не на одном удалении по отношению к стрелку.

д) Недостаточное расстояние между осью ТОД и щитком.

е) Маховик прицела ПТ-1 задевает за картер поворотного механизма башни. Необходимо переделать расположение прицелов, устранив перечисленные недостатки.

Ножной спусковой механизм, по своему расположению крайне затрудняет пользование им. Необходимо ножной спуск сместить влево и опустить ниже, обеспечив производство спуска ногой в нормальном положении.

5) Смотровые приборы.

Установленные на танке Т-34 смотровые приборы не обеспечивают наблюдения вождения танка.

а) Смотровые приборы имеют большое ненаблюдаемое (мертвое) пространство.

б) В зимних условиях не обеспечивают видимости, вследствие занесения снегом и грязью, запотеванием зеркал и стекол и их обледенения.

в) При стрельбе из пушки защитные стекла приборов лопаются.

г) При попадании 37 мм снаряда в башню все зеркала при первом выстреле вышли из строя.

Смотровые приборы необходимо разработать заново, устранив перечисленные дефекты. Конструкция смотрового прибора на крыше башни не пригодна. Необходимо разработать новый смотровой прибор, обеспечивающий круговой обзор.

6) Укладка боеприпасов.

Предъявленная укладка патронов в полу танка в лотках неудовлетворительна:

а) Даже при стрельбе с места исключительно затруднено вынимание лотков.

б) Крышки лотков не открываются без инструмента.

в) Крепление патронов двумя ремнями затрудняет вынимание и вкладывание патронов.

Вследствие этих дефектов боеукладки, а так же тесноты в башне, скорострельность пушки весьма низка – от 2-х до 4-х выстрелов в минуту.

Боеукладку необходимо разработать заново.

Укладка магазинов для пулемета ДТ только в носовой части танка не обеспечивает нормального ведения огня из пулемета. Необходимо разработать укладку магазинов в башне и изменить их крепление, обеспечив удобство пользования ими.

7) Концентрация окиси углерода в башне.

Величина концентрации СО в башне при работающем моторе после 10 выстрелов достигает 0,21 млг/м³, что можно считать допустимым.

Величина концентрации СО при выключенном моторе и вентиляторе после 10 выстрелов достигает 1,52 млг/м³, что является опасным для экипажа.

Вентиляцию башни необходимо улучшить за счет постановки более мощного вентилятора.

8) Сбиваемость наводки и кучность стрельбы.

Конструкция установки качающейся части системы дает большое сбивание наводки. Кучность при стрельбе по щиту на 1000 м. получена следующая:

Вб = 0,50 м.

Вв = 0,30 м.

2. БРОНЕВАЯ ЗАЩИТА ТАНКА.

А. СНАРЯДОСТОЙКОСТЬ КОРПУСА И БАШНИ.

Толщина и углы наклона отдельных частей корпуса и башни:

Увеличенная, сравнительно с танками существующих образцов, толщина брони и наклонное её расположение значительно повысили снарядостойкость танка Т-34.

Обстрел бортов башни и наклонного бортового листа корпуса 37 мм бронебойным снарядом танковой пушки выпуска 1940 г. производства Vaitior tykkiteday и 45 мм бронебойным снарядом 45 мм танковой пушки обр. 1934 г. с дистанции 100 метров показал, что данные листы бронебойным снарядом указанного калибра не пробиваются.

При обстреле борта башни имели место:

1. Разрушение стекол и зеркал смотровых приборов башни, и отрыв налобника.

2. Трещина сварки по контуру бронировки смотрового прибора.

При попадании в нижний обрез ниши башни имели место:

1. Разрушение сварного шва и откол листа днища ниши. Осколки сварки и отколы брони днища ниши проникли в боевое отделение и поразили макет человека, помещенный на месте командира танка.

2. Срыв болтов захвата башни.

3. Отрыв спинки сидения командира танка от погона.

4. Заедание башни в погоне в результате деформации погона вмятин от шариков на поверхности беговой дорожки. Затрудненное вращение башни от мотора, было восстановлено без снятия башни; вращение вручную невозможно.

Снаряд в танк не проник.

На основании данных обстрела необходимо:

1. Увеличить толщину днища ниши башни до 20 мм.

2. Улучшить качество сварных швов, исключив возможность поражения экипажа осколками сварки.

3. Устранить возможность заедания башни в погоне.

4. Пересмотреть конструкцию смотровых приборов, устранив возможность разрушения их при поражениях близлежащих участков брони.

5. Усилить болты крепления захватов башни.

Фото № 6 – Поражения башни и борта 45 и 37 мм бронебойными снарядами.

Фото № 7 – Разрушение смотрового прибора и отрыв налобника при обстреле 37 мм бронебойным снарядом.

Испытание снарядо-устойчивости корпуса и башни танка Т-34 является неполным и не дает достаточного представления о надежности броневой защиты жизненных центров танка. Необходимо провести дополнительный обстрел танка, обратив особое внимание на следующие узлы:

1. Крыши башни и корпуса при обстреле с возвышенностей.

2. Днища при переваливании танка через вертикальные препятствия.

3. Вертикальные бортовые листы и ходовая часть.

4. Бронировка артсистемы.

Наряду с обстрелом из противотанковых пушек необходимо проверить защищенность танка от поражений крыши и днища связками гранат и днища и ходовой части противотанковыми минами.

Б. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА И БАШНИ ПРИ ОБЛИВАНИИ ГОРЯЩИМИ ЖИДКОСТЯМИ.

Защита от проникновения горящих жидкостей осуществлена на танке Т-34 посредством:

а) Наружной бронировки крыши корпуса и откидной сетки над трансмиссионным люком.

б) Управляемых изнутри танка надрадиаторных и надтрансмиссионных жалюзи.

в) Отбуртовки карманов над радиаторами.

г) Уплотнения люков и жалюзи.

Помимо этого, преобладание наклонных листов корпуса и башни и отсутствие выступающих частей на наружной поверхности танка, предполагает быстрое сливание горящей жидкости. Углубление в передней части наружной крыши корпуса, являющееся ловушкой для бросаемых снаружи предметов, является в этом отношении исключением.

При забрасывании танка с работающим двигателем отдельными бутылками с бензином получены следующие результаты:

1. При попадании горящей жидкости на маску артсистемы, переднюю часть погона башни и на крышу люка водителя пламя и жидкость проникают в боевое отделение и отделение управления, что влечет к поражению экипажа и может явиться причиной возникновения пожара.

2. При закрытых надрадиаторных жалюзи, от забрасывания на крышу башни отдельных бутылок с бензином, проникновения пламени в моторное отделение и прямого влияния на работу двигателя – не отмечено. Необходимо отметить, что длительное (свыше 3 – 5 мин.) движение танка с закрытыми жалюзи в летних условиях невозможно, вследствие быстрого перегрева двигателя. Управление жалюзи неудовлетворительно, т.к. требует значительных затрат времени и усилий.

3. При открытых надрадиаторных жалюзи, попадание одной бутылки с бензином имеет следствием воспламенение масла в воздухоочистителе, что при малых оборотах может повлечь к остановке двигателя. Горение масла в воздухоочистителе влечет за собой:

а) Прогорание сетки в раструбе всасывающих коллекторов.

б) Прогорание резиновых соединений раструба с коллекторами.

в) Расплавление сот радиаторов.

г) Прогорание дюритов верхней соединительной трубки радиаторов.

д) Прогорание прокладок штуцеров форсунок двигателя.

Перечисленные дефекты выводят танк из строя.

Защита танка от проникновения горящей жидкости неудовлетворительна.

Фото № 8 – Забрасывание бутылками с горящим бензином носовой части танка.

Фото № 9 – Забрасывание бутылками с горящим бензином крыши корпуса.

Необходимо обеспечить от поражения горящей жидкостью экипаж путем увеличения герметичности погона башни, люков и смотровых приборов.

Для защиты от повреждения двигателя и систем охлаждения, питания и смазки следует:

а) Обеспечить быстрое и легкое управление надрадиаторными жалюзи.

б) Разработать дополнительную защиту карманов над радиаторами.

в) Ввести негорящий заменитель масла в воздухоочистителе.

г) Ввести огнестойкие соединения и прокладки системы охлаждения и питания.

д) Углубление на наружной крыше под нишей башни защитить от попадания бросаемых снаружи предметов.

3. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ.

1. Вопрос внешней связи разрешен в танке Т-34 неудовлетворительно.

Установленная на танке радиостанция 71-ТК-3 не удовлетворяет требованиям, предъявленным к танковым радиостанциям по причинам больших габаритов аппаратуры, сложности в управлении и необеспеченности отстройки рации на мешающее действие.

Размещение рации в ниши башни танка, при наличии специального места для стрелка-радиста в носовой части, нецелесообразно, т.к. в этом случае радист не может быть использован по назначению, а командир танка должен выполнять работу радиста в ущерб своей основной работе. Помимо этого, при поднятом гильзоулавливателе, управление передатчиком командиром танка не может быть осуществлено и требует помощи заряжающего.

Установка радиостанции в нише башни противоречит тактико-техническим требованиям.

Необходимо перенести радиостанцию из ниши башни в предназначенное для неё место в носовой части танка. Одновременно следует поставить перед УСКА и промышленностью вопрос о скорейшей замене радиостанции 71-ТК-3 новым образцом танковой радиостанции уменьшенных габаритов, обеспечивающим надежную связь.

2. Внутренняя связь в танке Т-34 осуществлена посредством ТПУ-2 (командир танка – водитель). Работу ТПУ как на месте, так и в движении танка, следует считать удовлетворительной.

В связи с переносом радиостанции из башни в носовую часть, необходимо на танках Т-34 в дальнейшем устанавливать ТПУ-3 (командир – радист – водитель) с соответствующим изменением ВКУ.

4. ПРОХОДИМОСТЬ.

Основные данные, определяющие проходимость танка Т-34:

Боевой вес – 25,6 тн.

Удельное давление – 0,60 кг/см²

База – 5219,3 мм.

Высота зацепа – 650 мм.

Мощность на 1 тн. веса – 19,5 л.с./тн.

Естественные препятствия.

1. Предельные подъемы и косогоры преодолеваемые танком на низких передачах в зимних и весенних условиях:

Короткие (2 – 3 мтр.) местные подъемы крутизной до 20° в весенних условиях преодолеваются танком Т-34 на 2-й передаче. Преодоление подъемов и косогоров в зимних и весенних условиях лимитируются для танка Т-34 сцепными качествами гусениц с грунтом и, в зимне-весенних условиях, являются недостаточными. Необходимо срочно разработать приспособление, повышающее сцепление гусениц с грунтом – шпоры или зимние траки.

Случаев сваливания или заклинивания гусениц за все время испытаний не отмечено. Фиксацию гусеницы следует считать надежной.

2. Преодоление трудно проходимых участков:

Проходимость танка Т-34 на снежной целине значительно выше проходимости танка БТ-7М, и может быть признана хорошей.

Проходимость танка Т-34 на заболоченных после таяния снега участках – удовлетворительная.

Фото № 10 – Танк преодолевает снежный занос глубиной до 1.5 мтр.

Фото № 11 – Танк преодолевает заболоченную, после таяния снега, лощину.

3. Ломка отдельных деревьев и движение в лесу.

а) Преодоление танком Т-34 отдельных деревьев:

При ломке отдельных деревьев танк, повалив дерево, продолжает движение вперед, преодолевая вывороченные корни, ствол и ветви дерева.

Максимальной толщиной преодолеваемого танком на 2-й передаче дерева (сосны) является 600 – 700 мм. На 3-й передаче (динамически) танк Т-34 ломает сосны до 900 мм. толщиной.

Фото № 12 – Танк сломал сосну Ø 879 мм на 3-й передаче.

Фото № 13 – Танк переходит через поваленные деревья.

б) Группы деревьев:

Танк Т-34 преодолевает тесно стоящие группы деревьев (сосны) Ø 250 – 450 мм после 4 – 5 попыток и проходит вперед через поваленные деревья.

в) Движение в лесу:

Танк Т-34 может двигаться на 1-й и 2-й передачах по лесным участкам средней густоты с преобладающей толщиной деревьев 200 – 300 мм.

Танк Т-34 обладает хорошей проходимостью при преодолении лесных участков, групп деревьев и отдельных деревьев значительно превышая по этому показателю танк БТ-7М.

Прочность танка в целом достаточная. Наиболее слабыми, подлежащими усилению, местами танка являются:

а) Смотровые приборы.

б) Привод жалюзи.

в) Подъемный механизм системы Л-11.

Помимо этого необходимо обеспечить экипаж от травм при ударах танка в дерево, путем устранения острых углов и других выступающих предметов, введения мягких обшивок (главным образом около головы) и рукояток для "распора" руками.

Фото № 14 – Танк преодолевает группу сосен ØØ 255 – 416 мм.

Фото № 15 – Танк проходит по дубовому лесу с преобладающим ØØ деревьев 200 – 300 мм.

Фото № 16 – МЗП намотавшееся на гусеницы танка. Танк подвижность сохранил.

Искусственные препятствия.

МПЗ. Танк преодолевает участок МЗП 10×40 мтр. на 3-й передаче, причем вся проволока наматывается на ходовую часть. Танк сохраняет полную подвижность и по мере дальнейшего движения частично освобождается от намотавшейся проволоки.

Характерным повреждением является смятие задних грязевых щитков.

5. Эксплоатационные возможности танков Т-34 в зимних и весенних условиях.

За время испытаний линейными пробегами пройдено:

1) Средние скорости движения, в указанных дорожных условиях получены следующие:

Большая разность между средними скоростями чистого движения и средней технической скоростью объясняется длительными задержками, происходившими за время пробега Харьков – Москва – Харьков, по причине поломок и замены: масляной помпы, вентилятора, покоробленных дисков главного фрикциона и т.д.

Передаточные отношения коробки перемены передач подобраны правильно, увеличение средней скорости чистого движения может идти только за счет увеличения мощности мотора.

Окончательную оценку по скоростям движения можно дать только после дополнительных испытаний в летних условиях.

2) Расход горючего и масла:

Большие расходы горючего по целине объясняются особо тяжелыми условиями движения по грунту, покрытому снегом от 0,5 ÷ 1 мера и выше, с большой перегрузкой мотора. В отдельных случаях, благодаря течи масла из масляной системы, расход масла был значительно выше.

3) Запас хода.

В различных дорожных условиях запас хода по горючему и маслу колеблется:

По горючему:

а) По шоссе, почти свободному от снега, запас хода достаточен.

б) По целине запас хода обеспечивает суточный переход, учитывая, что в тяжелых дорожных условиях, движение в основном происходило на 2-й передаче со скоростями движения 11 – 15 клм/час.

В целях обеспечения более длительных переходов необходимо предусмотреть возможность размещения и наличия четырех запасных баков по бортам, емкостью по 50 литров каждый.

По маслу:

Запас хода достаточен.

Запас хода по обслуживанию:

У танков Т-34 в зимних условиях определяется смазкой главного и бортовых фрикционов через 350 клм, т.е. не лимитирует движения.

Запас хода по утомляемости водителя:

За счет имеющегося сервоуправления, не лимитирует безостановочного движения и суточного перехода.

4) Безостановочные суточные переходы совершались до 200 клм по шоссе, местами покрытому льдом и снегом.

Безостановочные переходы ограничивались необходимостью ремонта, поврежденных в результате длительного движения деталей и механизмов, как-то замена трубок сервоаппаратуры, замена покоробленных дисков, масляной помпы и т.д.

Суточные переходы ограничивались необходимостью обеспечения текущего ремонта машин и представления нормального отдыха экипажу.

При устранении указанных комиссией дефектов, безостановочный пробег в зимних условиях будет лимитироваться запасом горючего.

5) Температурный режим.

За время проведенных, в зимнее время, испытаний (при температуре окружающего воздуха от –16° до –0,4°С), температурный режим работы двигателя был удовлетворителен.

Для регулировки температурного режима, от переохлаждения двигателя, достаточно было только одних трансмиссионных жалюзей.

Для полной оценки температурного режима работы двигателя и движения в боевом положении необходимы дополнительные испытания в летних условиях.

6. Обслуживание танка Т-34.

1) Заправка водой.

Рабочая емкость водяной системы 90 – 95 литров. Время на заправку 24 минуты. Дозаправка перед каждым выездом.

2) Заправка горючим.

Сорт горючего – гайзоль "Э", уд. вес 0,876 или "ДТ". На танке Т-34 смонтировано 6 баков, общей емкостью 465 литров. Время на заправку всех баков 72 минуты. Конструктивное оформление баков и технология их изготовления не обеспечивают надежности (во время испытаний баки систематически текли). Малое сечение трубки, соединяющей кормовые баки, вызывает необходимость производить заправку каждого бака в отдельности. Пробки баков смещены по отношению к отверстиям брони, что затрудняет заправку баков. Не предусмотрено подсоединение шланга к спусковым пробкам для слива горючего.

Общая штанга для замера горючего и масла не обеспечивает удобного пользования ею. Уплотнение спускных пробок ненадежно. Штуцера трубопроводов к бакам не обеспечивают надежного подсоединения. Отсутствует возможность пломбировки баков.

Без устранения отмеченных недостатков система питания горючим в эксплоатации ненадежна и требует много времени для заправки и ухода.

3) Смазка – объем заправки двух масляных баков 75 – 80 литров. Время на заправку холодного масла 2 ч 40 мин., подогретого до 50° 1 час 10 мин. Заправка и проверка уровня масла связана с большими демонтажными работами (снятие бортовых карманов). Большая несоосность заливных отверстий с лючками броневого лючка крыши. Баки в эксплоатации ненадежны (текут). Отсутствие перекрывных кранов между баками не обеспечивает возможности работы на одном баке, в случае выхода из строя второго бака.

Трубопровод, соединяющий картер мотора с атмосферным трубопроводом баков ненадежен в эксплоатации. Отсутствие меток положения крана "бак-радиатор" не дает возможности ориентироваться водителю при перекрывании крана.

Крышки лючков над пробками масляных баков сделать откидными на шарнирах.

Смазка механизмов танка.

1) Коробка перемены передач – сорт смазки "МД" – количество 11 литров. Время на заправку – 15 минут. Смена смазки производилась через 1000 км.

2) Главный фрикцион – сорт смазки – консталин. Время на смазку 2-х точек – 18 минут. Смазка производилась через 250 – 300 км.

Доступ к масленкам затруднителен. Масленки МТК малопроизводительны. Необходимо заменить на более производительные.

3) Бортовые фрикционы – сорт смазки – консталин. Время на смазку 4-х точек 1 час 20 мин. Смазка производилась через 300 – 400 км. Большое количество времени на заправку затрачивается вследствие малопроизводительных масленок и затруднительного доступа к масленке для смазки сферического подшипника. Эту точку смазки необходимо перенести в более доступное место.

4) Бортовая передача. Сорт смазки – консталин с "МД". Количество 3,6 кг. Время 1 час 20 мин. Смена смазки через 750 – 800 км. Точка смазки расположена неудобно. Необходимо перенести на картер бортовой передачи, предусмотрев возможность их пломбировки.

5) Масляный бак компрессора – Сорт смазки "МД", количество 2 литра. Дозаправка через 500 км. Время на заправку 10 мин. Воздушная трубка бачок-компрессор ненадежная (ломалась). Все трубопроводы компрессора заменить на стальные.

6) Ходовая часть – сорт смазки – солидол. Число точек 33. Периодичность смазки 1000 км. Время на смазку 3 ч. 45 мин. Доступ к точкам смазки удобен.

Время очень велико, вследствие малой производительности масленок МТК, которые необходимо заменить на более производительные. Необходимо улучшить доступ смазки к наружным втулкам балансиров.

7) Сорта смазки сократить до 2-х.

4. Регулировка механизмов танка.

1) Регулировка главного фрикциона производилась при замене дисков, вследствие их коробления. При надежной работе дисков главный фрикцион в эксплоатации не требует регулировки.

2) Бортовые фрикционы за время испытаний не регулировались. Работали надежно.

3) Тормозные ленты регулировались через 500 км и работали надежно.

4) Подвеска не регулировалась.

5) Натяжение гусеницы на танке с механизмом стержневого натяжения (смонтированного на борту корпуса) в эксплоатации удобно. Время, затрачиваемое на натяжение 2-х гусениц одним человеком 20 мин.

Натяжение гусеницы с червячным механизмом в эксплоатации неудобно. Время, затрачиваемое на натяжение 2-х гусениц тремя человеками 40 мин.

Принять вариант с механизмом стержневого натяжения (предварительным испытанием его на прочность). Для удобного натяжения гусениц сделать специальный ключ-трещетку.

6) Обеспечить плотное закрывание жалюзи, надежность работы закрывающего механизма и предусмотреть возможность фиксации жалюзи изнутри танка в любом положении.

7) Перечисленные механизмы в зимних условиях по регулировке обеспечивают эксплоатацию танка надежно.

Максимальный безостановочный пробег танка в зимних условиях по обслуживанию не лимитируется.

5. Буксировка танка.

1) Как по мощности мотора, так и по сцеплению с грунтом буксировка танка танком на тяжелых снежных участках возможна на I-й и II-й скорости, по хорошей дороге на III-й скорости. Буксировка на подъемах не производилась. По сравнению с трактором "Ворошиловец" буксирные качества танка Т-34 значительно выше.

Для обеспечения возможности взятия на буксир танка в боевой обстановке имеется донный люк-лаз.

Трактор "Ворошиловец" на тяжелых снежных участках и обледенелом грунте не может буксировать танк Т-34.

Буксирные приспособления танка имеют следующие недостатки:

1) Рымы не обеспечивают быстрого и удобного взятия танка на буксир.

2) Буксирные троса ненадежны (рвутся).

Необходимо:

1) В целях удобного и быстрого взятия танка на буксир, рымы сделать более свободными с установкой на них крюков.

2) Увеличить сечение буксирных тросов.

3) К кормовой части танка установить буксирный крюк для буксировки артсистемы.

6. Ремонт танка в полевых условиях.

На танках Т-34 в полевых условиях, силами экипажа и имеющимся на танке инструментом можно производить следующие ремонты:

1) Замену всех агрегатов движителя (ведущее колесо, ленивец, поддерживающие колеса, гусеничную ленту, балансиры).

2) Замену тормозных лент.

3) Замену радиаторов и маслобаков.

4) Замену трубопроводов водосистемы, маслосистемы и системы питания горючим.

5) Замену стартера.

6) Замену прокладок головки дизеля.

7) Замену топливного насоса.

Для обеспечения замены в полевых условиях, силами экипажа, задних топливных баков, вентилятора, главного фрикциона, компрессора и всех тяг приводов управления необходимо кормовой лист сделать на петлях (откидывающимся). Конструкцию угольников под коробкой перемены передач сделать такими, чтобы обеспечить возможность поворачивания коробки не демонтирую ее от бортовой передачи. Поперечную перегородку жалюзи сделать откидной.

В целях сохранения резьбовых соединений в броневом кормовом листе, обеспечить демонтаж выхлопных труб, не снимая броневых колпаков.

Для обеспечения освоения в войсках материальной части танка Т-34, эксплоатации и обслуживания его, необходимо издать в 1940 году "Руководство службы танка Т-34" и инструкцию по обслуживанию, прилагаемую к каждому танку с первой серии.

7. Управление танком Т-34.

Управление танком осуществлено через бортовые фрикционы и тормоза с подключением дифференциального пневматического сервоуправления.

Усилие, прилагаемое водителем на рычаги при управлении танком – 7 кг., вполне обеспечивает легкость в управлении танком. При отказе в работе сервоуправления, усилие на рычагах возрастает до 60 кг, что быстро утомляет водителя.

Переключение скоростей осуществляется посредством кулисы и педального выключения главного фрикциона.

За время испытаний система управления танком работала надежно, но имеет следующие недостатки:

1) Засорение и примерзание клапана дифференциала сервоуправления.

2) Поломки трубопроводов сервоуправления.

3) Сложность регулировки дифференциального механизма сервоуправления.

4) Тяги бортовых фрикционов расположены близко к вентилятору и днищу корпуса.

5) Схема включения скоростей кулисы неудобна.

6) Кулиса не защищена от попадания к поводкам грязи.

7) Заедает тягу акселератора.

При устранении указанных дефектов система управления, установленная на танках Т-34, может быть введена в серийное производство. Однако, ввиду сложности обслуживания и ремонта в войсках сервоуправления, необходимо форсировать изготовление механического сервоуправления.

8. Рабочие места экипажа.

Рабочее место водителя.

Сиденье водителя выполнено мягким. По своим размерам, устройству и амортизации достаточно удобно.

Контрольные жидкостные приборы расположены на передней стенке отделения управления. Приборы электрооборудования на борту корпуса слева от водителя. Наблюдение за приборами удобно. Освещение приборов хорошее. Общее освещение танка осуществлено двумя плафонами – достаточное.

Смотровых приборов у водителя три – центральный и два боковых, по отношению к водителю расположены удобно, но по своему устройству не обеспечивают необходимой видимости.

Рабочее место водителя имеет следующие недостатки:

1) Затруднена посадка и выход водителя из танка, через люк башни. Люк водителя сделать в переднем наклонном листе, обеспечив возможность его открытия при любом положении башни.

2) Горизонтальная подвижность сиденья возможна до 60 мм, благодаря чему сиденье не может быть приспособлено для водителя высокого роста.

3) Ножные педали управления расположены близко к сиденью; ноги водителя находятся в сильно согнутом состоянии, что, безусловно, повышает утомляемость водителя.

4) Рычаги управления бортовыми фрикционами расположены далеко от сиденья (около 80 см. от плечевых точек), что значительно превышает средние размеры рук. Водитель во время работы сидит в согнутом положении.

5) Неудобно пользоваться педалью газа. Ступня ноги находится в сильно приподнятом положении, благодаря чему нога устает.

6) При росте водителя в 175 см. зазор между головой и верхним броневым листом равен 10 мм, что не гарантирует от ушибов головы.

Рабочее место стрелка – радиста.

1) Сиденье радиста-стрелка расположено в отделении управления. Выполнено аналогично сиденью водителя. Расположение стрелка по отношению к пулемету нормальное.

2) При расположении радиоаппаратуры в предъявленных образцах в нише башни исключается возможность использования его радистом.

3) Горизонтальная подвижность сиденья недостаточна и само сиденье расположено высоко от днища, благодаря чему радист упирается головой в наклонный лист брони.

4) Наблюдение радисту, возможное только через прицельное отверстие в шаровой установке – весьма ограничено.

5) Размещение боеукладки пулеметных дисков в нише борта стесняет радиста и уменьшает угол горизонтального обстрела из пулемета.

Рабочее место командира танка.

1) Размещение командира в танке стеснено. Расстояние от гильзоулавливателя до упора левого плеча равно 450 мм, т.е. несколько меньше средней величины ширины плеч. При наличии зимнего обмундирования стесненность командира еще больше.

2) Сиденье не дает вогнутости под тяжестью тела, поэтому положение командира недостаточно устойчивое.

3) Сиденье недостаточно надежно фиксируется на кронштейне.

4) Пользование маховичками поворотного и подъемного механизмов башни и системы недостаточно неудобно. При перекрещивании рук, правая рука плотно прилегает к левой, вследствие чего проворачивание башни затруднено.

5) Спусковая педаль расположена близко к сиденью. Нога находится в согнутом состоянии, поэтому движение ступни при пользовании педалью затруднено.

6) Окуляры ПТ-1 и ТОД расположены не в одной плоскости, что затрудняет пользование ими.

7) К маховичку ТОД плохой доступ для наводки.

8) Расположение рации в нише загружает командира танка, отвлекая его от непосредственной работы.

Установленный в люке башни прибор кругового обзора не обеспечивает наблюдения, а также не защищен от поражения.

Рабочее место заряжающего.

1. По пунктам 1, 2, 3 рабочего места командира аналогичные недостатки и на рабочем месте заряжающего.

2. Отсутствие укладки пулеметных магазинов в башне не обеспечивает интенсивного ведения огня из спаренного пулемета.

В дополнение к отмеченным недостаткам по рабочим местам, необходимо:

1) Установить термоса для питьевой воды экипажу, так как отсутствие в танке воды приводит к преждевременной утомляемости его.

2) Предусмотреть размещение пайка экипажу и положенного ему имущества по табелю.

3) Предусмотреть установку захватов для распора рук экипажа и обшивку острых углов с целью защиты от ушибов головы при преодолении препятствий.

7. НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ И ОТДЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

ТРАНСМИССИИ И ХОДОВОЙ ЧАСТИ ТАНКА.

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НЕДОРАБОТКИ.

Двигатель.

За время войсковых испытаний танка Т-34, дизель В-2 работал ненадежно, так как установленные двигатели на Т-34 не работали гарантийного срока (100 часов). Во время испытаний по моторам были обнаружены следующие дефекты:

Пробивание газов из под прокладки между головкой и блоком цилиндров мотора является основным конструктивным недостатком всех моторов В-2.

Выход из строя масляного насоса есть результат малых зазоров, радиальных и торцевых, между ведомыми и ведущими шестернями и корпусом масляного насоса.

Шестерни масляного насоса не имея по торцу зуба радиуса закругления, работают как фрез, и снимаемая алюминиевая стружка с корпуса насоса заклинивает масляный насос. В результате заклинивания скалываются зубья шестерни ведущего валика масляного насоса или зубья паразитной шестерни.

Поломка фланца приводной муфты топливного насоса является конструктивным недостатком (данной детали).

Для обеспечения нормальной и надежной работы двигателя В-2 необходимо устранить следующие дефекты:

1. Пробивание газов.

2. Поломку масляного насоса и привода к нему.

3. Увеличить прочность и надежность в работе топливного насоса.

4. Увеличить гарантийный срок работы двигателя до 250 часов с минимальной потерей мощности к концу гарантийного срока.

Запуск двигателя.

Запуск двигателя В-2, установленного на Т-34, осуществляется двумя способами.

1. Запуск электростартером.

2. Сжатым воздухом.

Электростартер типа СТ-700, установленный на Т-34 вполне удовлетворяет по мощности и обеспечивает запуск двигателя.

Запуск двигателя сжатым воздухом обеспечивает заводку двигателя в горячем состоянии 12 – 15 раз.

Воздухоочиститель.

Воздухоочиститель, установленный на двигателе В-2 и проверенный в зимних условиях обеспечивает надежность работы мотора.

Недостатки.

1. При обливании горящей жидкостью, воздухоочиститель загорается.

2. При имеющихся габаритах воздухоочистителя монтаж и демонтаж его, а также доступ к мотору – затруднен.

Главный фрикцион и вентилятор.

За время испытаний главный фрикцион и вентилятор показали себя в работе ненадежными по причинам: главный фрикцион из-за коробления дисков, вентилятор из-за неоднократно появлявшихся трещин на лопатках и разрывов ободов, что приводило к авариям.

Дефекты, обнаруженные за время испытаний.

Необходимо:

1. Улучшить конструкцию главного фрикциона, обеспечив надежную работу фрикциона в тяжелых дорожных условиях и длительной передачи максимального крутящего момента двигателя, без пробуксовки и коробления дисков.

2. Разработать новый вентилятор.

Коробка перемены передач.

К.П.П. танка за весь период испытаний работала надежно.

Разборка после испытаний показала, что на подвижной шестерне 3-й и 4-й скорости имеются по зубьям небольшие сколы и разрушен средний подшипник главного вала.

Бортовые фрикционы и тормоза.

Бортовые фрикционы и тормоза за все время испытаний работали надежно и обеспечивали управление и торможение танка.

Необходимо: улучшить доступ для смазки к наружному подшипнику бортфрикционов, устранить выбивание смазки из-под храповиков, обеспечить заправку фрикционов смазкой без снятия кормового листа брони.

Бортовая передача.

За время испытаний работала надежно.

При осмотре после испытаний борт-передача оказалась в удовлетворительном состоянии.

Необходимо обеспечить взаимозаменяемость правой и левой крышек картера борт-передачи.

Ведущее колесо.

Ведущее колесо за все время испытаний работало удовлетворительно. При осмотре после испытаний было обнаружено: срез болтов крепящих колесо.

Необходимо:

1. Усилить крепление ведущего колеса на полуоси, увеличить диаметр и количество болтов.

2. Усилить конструкцию колеса за счет утолщения дисков.

3. Обеспечить смену роликов без демонтажа колеса.

Подвеска.

Конструкция подвески и характеристика пружин обеспечивают, в сравнении с танком БТ, более мягкий ход и более быстрое затухание колебаний.

Разборка после испытания показала, что большинство штоков погнуты.

В общем, за время испытаний подвеска работала удовлетворительно.

Дефекты, обнаруженные во время испытаний:

Необходимо:

1. Усилить штоки подвесок.

2. Пересмотреть кинематику подвесок, избавиться от неравномерного износа штоков и втулок.

3. Сделать более надежным крепление амортизаторов.

Предложить заводу в целях: простоты, снижения веса, освобождения места в танке, уничтожения вырезов в листах бортовой брони и простоты эксплоатации, разработать торсионную подвеску на танки Т-34.

Направляющее колесо.

Направляющее колесо и натяжной механизм (наружного натяжения) за время испытаний работали надежно. При осмотре после испытаний, направляющее колесо и натяжной механизм оказались в удовлетворительном состоянии.

Специальных ударных испытаний на прочность направляющего колеса не производилось.

Необходимо:

1. Накидную шлицевую гайку сделать заодно со стержнем.

2. Сделать спец. ключ с трещоткой под гайку натяжного механизма.

Электрооборудование.

Электрооборудование, установленное на танке Т-34, за время испытаний работало удовлетворительно, за исключением следующих дефектов:

Необходимо:

1. Устранить дефекты по электрооборудованию, указанные в прилагаемом перечне (см. приложение № 1).

2. Установить легкосъемные фары – штепсельного типа.

Для полного определения надежности работы, агрегатов трансмиссии и ходовой части, необходимо произвести испытания танка Т-34 в летних условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предъявленные заводом № 183 опытные образцы танков Т-34 в основном соответствуют тактико-техническим требованиям. По броневой защите, мощности вооружения и проходимости в зимних условиях танки Т-34 значительно превосходят существующие на вооружении танки.

2. Основными недостатками танка Т-34 являются следующие:

а) Недоработана башня в части удобства пользования вооружением, приборами наблюдения и наведения, боекомплектом, что не дает возможности полноценного использования артсистемы.

б) Вопрос радиосвязи на танке Т-34 не разрешен.

в) Приборы наблюдения, поставленные на танке Т-34, не обеспечивают надежной и достаточной обзорности.

г) Защита танка от проникновения пламени горящей жидкости в достаточной мере не обеспечена.

д) Танк Т-34 в эксплуатации надежен и при устранении недостатков отмеченных в выводах по войсковым испытаниям пригоден для эксплуатации в войсках.

Без устранения отмеченных недостатков танк Т-34 не может быть пущен в серийное производство.

4. Установленный в танке Т-34 серийный дизель В-2 не обеспечивает гарантийного, – также недостаточного в эксплуатации, – 100 часового срока работы.

5. В виду того, что танк Т-34 проходил испытания в зимних условиях, остались не проверенными следующие моменты:

а) Тепловой режим работы двигателя в летних условиях.

б) Преодоление естественных и искусственных препятствий в летних условиях.

в) Динамика танка.

г) Надежность работы механизмов танка в летних дорожных условиях на длительный километраж.

По всем этим пунктам необходимо подвергнуть дополнительному полигонному испытанию один танк Т-34 с последующим отстрелом и обстрелом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

НАЧ.АБТВ ХВО ПОЛКОВНИК подпись (ЧЕРНЯЕВ)

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

От АБТУ

МАЙОР подпись (ГЕРКЕВИЧ)

ВОЕНИНЖ. 3-РАНГА подпись (ГОРЮШКИН)

ВОЕНИНЖ. 3-РАНГА подпись (БАЙКОВ)

От АБТВ ХВО

МАЙОР подпись (ЛУНКИН)

ВОЕНИНЖ. 2-РАНГА подпись (ЛИХАЦКИЙ)

От АУ КА

ВОЕНИНЖ. 2-РАНГА (см. особ. мнение) подпись (СОРОКИН)

От ГЛАВСПЕЦМАША

ИНЖЕНЕР подпись (МАСАЛЬСКАЯ)

От СТЗ

НАЧ. КБ2 подпись (КОКУШКИН)

От з-да №183

ГЛ. КОНСТРУКТОР (без подписи) (КОШКИН)

НАЧ. КБ 520 (см. особое мнение) 27.IV.40 подпись (МОРОЗОВ)

От з-да №75

подпись (СЛЕПОВ)

Отпеч. 5 экз.

4 – в адрес

1 – в д.

Исп.

Е.К. п. № 1981

27/IV-40г.

Приложение № 1

Перечень конструктивных изменений и доработок, подлежащих внесению в конструкцию танка Т-34 в результате войсковых и полигонных испытании.

I. По двигателю.

1) Устранить пробивание газов из-под прокладок головок цилиндров.

2) Усилить конструкцию привода масляной помпы, обеспечив надежность в работе.

3) Устранить возможность сбивания муфты опережения впрыска топлива.

4) Увеличить гарантийный срок работы двигателя В-2 до 250 часов, с минимальной потерей мощности к концу гарантийного срока.

5) Предусмотреть съемку или разъединение выхлопных труб не снимая броневого колпака.

II. По системе питания и смазки.

1) Конструкцию топливных и маслобаков сделать более жесткой – устранить течь.

2) Обеспечить соосность заливных отверстий баков с отверстиями в крыше танка.

3) Медные трубопроводы (трубки компрессора, сливная трубка в картер мотора) – заменить на стальные. Рекомендовать проверить возможность замены всех медных трубопроводов на стальные.

4) Поставить перекрывные краны к маслобакам, обеспечив возможность работы на одном баке.

5) Увеличить сечение трубопровода соединяющие задние топливные баки. Установить перекрывной кран.

6) Устранить течь в соединениях трубопроводов. Предусмотреть надежное крепление штуцеров.

7) Масленки МТК заменить на более производительные.

III. Воздухоочиститель.

1) Предусмотреть возможность монтажа и демонтажа воздухоочистителя не снимая моторной крыши.

IV. Главный фрикцион

Главный фрикцион в работе не надежен, по причине коробления дисков.

1) Обеспечить надежную работу главного фрикциона в тяжелых дорожных условиях (на длительную передачу максимального крутящего момента) без пробуксовки и коробления дисков.

2) Вентиляторы, установленные на танках Т-34 ненадежны. Неоднократно появлялись трещины на лопатках и ободе, что приводило к авариям. Необходимо разработать новый вентилятор.

V. Бортовой фрикцион.

1) Улучшить доступ смазки к наружному подшипнику и обеспечить заправку не снимая кормового листа.

VI. Ведущее колесо.

1) Усилить конструкцию колеса за счет утолщения дисков.

2) Обеспечить смену роликов без демонтажа колеса.

3) Усилить крепление ведущего колеса на полуоси за счет увеличения диаметра и количества болтов (вместо 4-х – 6 болтов).

VII. Направляющее колесо (ленивец).

1) Натяжной механизм на серию устанавливать конструкции маш. № 311-11-3 (наружного натяжения).

Накидную шлицевую гайку сделать заодно целое со стержнем.

VIII. Бортовая передача.

1) Обеспечить взаимозаменяемость крышек бортовой передачи.

IХ. Подвеска.

1) Обеспечить надежную работу подвески соответствующим усилением штоков.

2) Проверить кинематику работы подвески.

3) Обеспечить достаточный доступ к наружной втулке балансира для смазки.

4) Оси поддерживающих колес, шлифовать не по всей длине.

Х. Управление.

1) Изменить расположение тяг к подводкам кулисы таким образом, чтобы положение рычага при включении скоростей было по углам, а задний ход в середине.

2) Сместить тяги управления бортовыми фрикционами обеспечив большой зазор между вентиляторами и тягами.

3) Обеспечить надежный возврат тяги акселератора, при этом усилия не должны превышать 3 кг.

4) Ставить предохранители, обеспечивающие тяги от подъема вверх под вентилятором.

ХI. Сиденье водителя.

1) Увеличить перемещение сиденья назад на 50 мм.

Сиденье радиста – опустить ниже и увеличить регулировку за счет перемещения назад.

Сиденье стрелка и заряжающего

1) Уменьшить размеры сиденья по ширине.

2) Сделать мягким.

3) Обеспечить надежную фиксацию сиденья на кронштейне.

4) Изменить конструкцию спинки сиденья с целью увеличения посадочного места.

ХII. Электрооборудование.

1) Доработать конструкцию стартера;

Устранить следующие недостатки:

а) усилить прочность посадочного места под игольчатый подшипник.

б) Устранить заклинивание муфты

в) Усилить механическую прочность шайбы, удерживающей якорь от продольных перемещений.

г) На болтах, соединяющих фрикционные чашки, предусмотреть стопорение.

д) Устранить попадание масла внутрь фрикциона.

2) Устранить проникновение масла и горючего на электропровода, проложенные по борту.

3) Расширить отверстие в перегородке для доступа к блоку защиты предохранителей.

4) Провода ВКУ переместить влево по ходу машины.

5) Постель стартера предохранить от смещения.

6) Устранить частое перегорание ламп прожектора.

XIII. Боеукладка.

Боеукладка, предъявленная на опытных образцах, непригодна.

Необходимо:

1) Обеспечить свободное открывание и закрывание крышек чемоданов.

2) Изменить крепление снарядов двумя ремешками обеспечив при этом удобство и быстроту подготовки снаряда к выстрелу.

3) Чемоданы должны свободно ставиться и выниматься.

4) Для обеспечения ведения огня из спаренного пулемёта, разработать новую укладку дисков (обеспечив удобство доставания их заряжающим).

XIV. ИНСТРУМЕНТ.

1) Предусмотреть для натяжения гусеницы ключ-трещётку.

2) Разработать комплект инструмента, съемников и приспособлений, необходимых для производства ремонта в полевых условиях.

3) Установить два термоса для питьевой воды.

4) Предусмотреть на каждый танк установку запасных 4-х баков, емкостью каждый 50 литров.

5) Предусмотреть размещение возимого запаса продовольствия и имущества согласно табеля.

XV. Корпус.

1) Разработать люк водителя, обеспечивающий возможность посадки и выхода из машины при любом положении башни.

2) Поставить замок в люке лаза в днище, обеспечив его закрытие снаружи.

3) В колпаках жалюзи сделать лючки обеспечивающие заправку и контроль масла не снимая колпаков.

4) Конструкцию угольников под коробкой перемены передач сделать такими, которые бы обеспечивали свободное поворачивание К.П.П., не демонтируя её от бортовых фрикционов.

5) Поперечную перегородку жалюзи сделать откидной

6) Обеспечить плотное закрывание жалюзи, надежность работы закрывающего механизма и предусмотреть возможность фиксации жалюзи изнутри машины в любом положении.

- Установить указатель направления и положения угла открытия жалюзи.

Привод всасывающих жалюзи сделать так, чтобы фиксировать только в положении "открыто" и "закрыто" (без промежуточных положений).

7) Уменьшить величину захода листов во всех замках.

8) Внутреннюю сварку корпуса, башни и приварку бонок производить аустенитовыми электродами. Снаружи корпус и башню варить электродами МД.

9) Имеющееся углубление на крыше танка под нишей башни необходимо защитить козырьками.

10) Заменить буксирные рымы крюками, обеспечивающими быстроту и удобство взятия машины на буксир.

Кроме того, предусмотреть крюк тракторного типа (Ворошиловец).

11) Сделать лючок в фальшбортах против соединения бортовых баков.

12) Пропустить два сквозных болта в нижней части подковы, предохраняющих от возможности вынимания шаровой установки наружу.

13) Разработать замок люка над мотором, который должен обеспечить фиксацию закрытия из боевого отделения.

14) Буксирные тороса сделать более надежными – увеличить сечение троса.

15) Крюк стопорящий люк башни необходимо конструктивно изменить, обеспечив закрывание люка на вылезая из башни наружу. Обеспечить надежное фиксирование крюка.

16) Дополнительное стопорение люка убрать.

17) Усилить крепление и стопорение люка вентиляции.

18) Кормовой лист брони сделать на петлях.

19) Предусмотреть пробку для спуска воды.

XVI. Башня.

1) Для обеспечения удобства и свободной работы экипажа, башню необходимо расширить. Расширение башни произвести без изменений корпуса и наклона брони.

2) Крепление захватов башни усилить.

3) На цепочке груши поставить тросик с кольцом для удобного пользования при закрывании отверстия.

4) Стопор башни из передней части перенести на погон посередине ниши башни и предусмотреть усиление стопорения башни.

5) Улучшить герметичность люка башни за счет более надежного резинового уплотнения.

6) Предусмотреть установку в нише башни пистолета автомата ППД.

7) Нижний лист башни усилить до 20 мм.

XVII. Вооружение.

1) Угол возвышения довести до 30° , а угол снижения по ходу машины и на борта до 5°, согласно т.т. требований.

2) Учитывая уширение башни сместить ПТ-1 влево, обеспечив доступ к установке прицела ТОД.

3) Окуляры ПТ-1 и ТОД установить в одной плоскости (горизонт. и верт.).

4) Поставить цепь для предохранения ПТ-1 от выпадания.

5) Устранить возможность задевания рук при одновременной работе подъемным и поворотным механизмами (подъемный механизм перенести вправо).

6) Ножной спуск отнести влево (по ходу машины) и опустить ниже. Усилить кронштейн.

7) Для удобства работы экипажа уменьшить габариты гильзоулавливателя и перенести ручной спуск.

8) При открывании и закрывании затвора сбивается наводка; устранить возможность сбивания.

XVIII. Радио.

1) Рацию 71-ТК-3 из ниши башни убрать и перенести в носовую часть танка.

XIX. Поворотный механизм.

1) Обеспечить вращение башни электромотором при наклон. до 20°.

2) Обеспечить работу поворотного механизма без пробуксовки фрикциона при углах подъема в 25°.

3) Усилие на рукоятке при вращении поворотного механизма от руки при углах наклона башни уменьшить.

ХХ. Смотровые приборы.

Установленные на танке Т-34 смотровые приборы не обеспечивают наблюдение и вождение танка (при закрытых люках).

1) Смотровые приборы имеют большое мертвое пространство.

2) В зимних условиях не обеспечивают видимости.

а) Прибор заносится снегом и грязью (как у водителя, так и в башне).

б) Запотевание зеркал и стекол приводит к обледенению.

3) Не предусмотрена очистка от пыли и осадков.

4) При стрельбе из пушки защитные стекла у всех приборов лопаются.

5) При обстреле машины по одной стороне башни 37 мм снарядом все зеркала при первом выстреле вышли из строя.

6) На основании перечисленных недостатков считать конструкцию смотровых приборов непригодной.

Разработать новые смотровые приборы с учетом устранения всех перечисленных недостатков.

7) Предусмотреть аварийную щель для водителя.

XXI. Система воздухопуска.

1) Обеспечить удобный доступ ко второму воздухобаллону.

2) Предусмотреть возможность зарядки воздушных баллонов, не вынимая их из машины.

XXII. Контрольные приборы.

1) Манометр топлива не пригоден – заменить на манометр со шкалой до 2 атмосфер.

2) Устранить резкие перегибы тросов тахометра и спидометра.

XXIII. Сервоуправление.

Устранить следующие недостатки:

1) Возможность примерзания клапанов.

2) Устранить поломку трубопроводов.

3) Упростить регулировку сервоуправления.

4) Форсировать установку механического сервоуправления.

XXIV. Прибор кругового обзора.

1) Прибор кругового обзора данной конструкции непригоден.

Разработать новый, обеспечивающий от поражения и дающий круговой обзор.

XXV. Гусеница.

1) Разработать и изготовить конструкцию шпор и зимних траков.

XXVI. Вентиляция.

1) Улучшить вентиляцию башни, за счет постановки более мощного вентилятора и дополнительных отверстий в моторной перегородке.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

В/инж. 2 – ранга т. СОРКИН

1. Обеспечиваемый башней угол склонения вкруговую 1°30' является явно недостаточным.

Для обеспечения угла склонения вкруговую порядка 5° необходимо для системы Л-11 поднять ось цапф и также ствол относительно оси цапф.

Поэтому считаю необходимым наряду с максимальным расширением башни (порядка 200 мм) при данном погоне с целью обеспечения минимальных удобств обслуживания, увеличить также несколько (на 60 мм) высоту башни.

Получающееся при этом уменьшение наклона листов башни с 30° до 28° практически, с точки зрения бронестойкости, значения не имеет.

Предлагаемое незначительное увеличение высоты башни, кроме основной цели увеличения угла склонения, обеспечит также более удобное обслуживание орудия в положении стоя (при толчках имеют место удары головой о крышу башни) и также некоторое увеличение кубатуры башни.

2. Установка орудия в спарке с пулеметом выполнена заводом № 183 независимо от проводимой Кировским заводом работы по спарке этого же орудия с пулеметом для танка КВ. Вследствие этого не могла быть соблюдена унификация качающихся частей орудия для обоих танков, не говоря уже о возможной унификации установочных частей.

Поэтому, чтобы обеспечить унификацию качающихся частей спаренной установки для обоих танков, необходима одновременная разработка установки орудия в башнях новых танков Конструкторскими Бюро завода № 183 и Кировского завода.

В/ИНЖ. 2-РАНГА подпись (СОРКИН)

Особое мнение Представителя завода № 183

К отчету комиссии по войсковым испытаниям танка Т-34.

По разделу 1 § 4.

В принципе конструкция хотя и возможна, но требует проработки нового трубопровода с изменением узлов крепления к корпусу.

По разделу IV.

Работа главного фрикциона за весь период испытаний машины не показала плохой работы всех деталей фрикциона. Ни одна деталь не вышла из строя.

В работе наблюдалось только коробление дисков, причины которого установить ещё не удалось.

По разделу VII.

Предлагаемый комиссией к установке 1-й вариант ленивца, хотя и хорошо работавший на машине, все же нами рекомендован быть не может, по причине его меньшей механической прочности по сравнению с 2-м вариантом ленивца.

По разделу "Радио".

Существующую рацию 71-ТК-3 перенести в нос танка нельзя, как из условий габаритов, так и из условий предъявляемых требований на установку рации. Это же мнение высказывает и специальная комиссия УС КА (см. протокол).

К тому же для установки рации в носу потребуется новое ВКУ, которого в данное время нет, и проработка новой антенны и ее ввода на наклонной части корпуса.

В целом, не отмечая остальных недостатков такой установки рации в носу, рацию 71-ТК-3 перенести в нос танка – нельзя.

По разделу «Смотровые приборы».

Другой конструкции смотровых приборов в данное время завод предложить не может. Заявление комиссии о разработке новых приборов – принимаем к сведению, но окончательное заключение можно дать только после их изготовления и последующего испытания на машине.

По разделу "Прибор кругового обзора".

Прибор кругового обзора хотя и не обеспечивает обзора на 360°, но являясь дополнительным прибором наблюдения, целиком удовлетворяет своему назначению. Поскольку комиссия, кроме заключения, что прибор не пригоден, больше ни каких недостатков самого прибора не приводит, а другой конструкции прибора завод не имеет – предложить на программу 1940 г. новую конструкцию смотрового прибора не можем.

По разделу XVI.

Замечания комиссии о расширении башни – не конкретны. Без изменения погона, корпуса и наклона брони можно расширить башню, в зоне расположения экипажа, завод может только на 160 мм по диаметру. Всякое большее расширение башни возможно только с переделками погона, корпуса и самой башни.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА 183 НАЧАЛЬНИК 520 подпись (МОРОЗОВ)

Отпеч. 5 экз.

4 – в адрес

1 – в д.

Исп.

Е.К. п. № 1481

6/V-40 г.

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 2165 Лист 1 – 85 (17620).

В конце мая 1940 г. заводом № 183 было выполнено требование комиссии по войсковым испытаниям сделать верхний лист кормы корпуса танка Т-34 откидным. В конструкцию кормы танка были введены две петли, каждая из которых своими створками приваривалась к верхнему и нижнему кормовым листам, соединяя их. При ремонте или техническом обслуживании машины верхний кормовой лист мог откидываться, поворачиваясь в вертикальной плоскости, и таким образом обеспечивать доступ к узлам и агрегатам, расположенным в трансмиссионном отделении танка.

Также, по требованию комиссии по войсковым испытаниям, сделавшей вывод о том, что «ввиду сложности обслуживания и ремонта в войсках [пневматического] сервоуправления, необходимо форсировать изготовление механического сервоуправления», конструктором КБ-520 П.П. Васильевым в начале мая 1940 г. была завершена разработка механической системы сервоприводов управления. С учётом срочности работ, монтаж механической системы сервоприводов управления на опытную машину был произведен без надлежащего оформления чертежей, под непосредственным руководством П.П. Васильева. В механической системе сервоприводов управления, в отличие от пневматической, уменьшение усилий, прилагаемых механиком-водителем к рычагам управления бортовыми фрикционами во время движения танка, было достигнуто за счет взаимодействия системы рычагов и вспомогательных пружин. Механический сервопривод управления действовал при выключении бортовых фрикционов и при затяжке тормозных лент рычагами. Кроме этого, за счет изменения установки возвратных пружин в приводе, было снижено усилие, прилагаемое к педали горного (остановочного) тормоза (18076).

В конце мая 1940 начальник АБТУ КА Д. Павлов в своем донесении на имя нового наркома обороны СССР Маршала Советского Союза С. Тимошенко просил о выпуске в 1940 году на заводе № 183 не менее 500 танков Т-34. В этом документе Павлов писал:

«Представляю утверждение отчет Комиссии по войсковым испытаниям опытных образцов танка Т-34, принятого на вооружение Красной Армии постановлением КО при СНК ССР № 443 сс от19.12.1939 г.

По вопросам, выдвинутым в особых мнениях представителями артиллерийского управления Красной Армии военинженером 2-го ранга т. Сорокиным и завода № 183 т. Морозовым, докладываю:

1. Расширение башни на 160 мм без переделки погона башни и корпуса, предложенное заводом № 183, мною утверждено. С увеличением высоты башни не согласен, так как это ведет к увеличению цели для противника, а надобности в этом нет, ибо угол склонения 5 градусов вперед и по бортам обеспечен.

2. С унификацией качающихся частей орудия с танками другого класса не согласен, так как это приведет к увеличению веса танка Т-34.

3. По работе главного фрикциона разногласий по существу нет, так как завод сам признал, что причины ко робления дисков установить еще не удалось. Коробление же дисков является существенным дефектом.

4. Ленивец мною утвержден по 2-му варианту, с внутренним регулированием натяжения гусеницы, как наиболее прочный и защищенный от поражения.

5. Установку рации настаиваю перенести в носовую часть танка, дабы освободить командира танка для ведения боя. В носовой части танка предусмотрено размещение стрелка- радиста.

6. Конструкцию смотровых приборов настаиваю переделать за счет применения металлических зеркал и триплекса.

7. Прибор кругового обзора на 1940 год утвердил в том виде, как он представлен на опытных образцах.

В первых числах июня с.г. завод № 183 изготовит опытную партию (10 шт.) танков Т-34 по чертежам опытного образца. Мною дано разрешение заводам Мариупольскому (по броне) и № 183 на изготовление еще 10 танков Т-34 по чертежам опытного образца, дабы тщательней отработать технологию производства к серийному выпуску.

Отчет комиссии по войсковым испытаниям и мои решения прошу утвердить» (12217).

В самом конце мая 1940 г. Отчет № 014 об испытании литых траков был окончательно оформлен и подписан, и 3 июня с препроводительными письмами № СО2854 отправлен с завода № 183 в АБТУ РККА и Главспецмаш НКСМ для принятия решения о вводе литых траков в серийное производство. Изучив результаты испытаний литых траков, 29 июня 1940 г. начальник 8-го отдела АБТУ РККА военинженер 1 ранга С.А. Афонин направил начальнику Главспецмаша НКСМ СССР Г.С. Суреняну письмо № 74005с следующего содержания:

«Хотя предварительные испытания литой гусеницы дали ряд положительных результатов, но несмотря на это окончательного вывода о введении на серийное производство сделать нельзя, так как пройденный километраж за время испытаний (417 км) недостаточен.

АБТУ КА считает необходимым испытываемый образец литой гусеницы подвергнуть испытанию до полного износа. Необходимо устранить указанные в отчете недоработки по тракам и изготовить 2 комплекта этой гусеницы, которые подвергнуть испытанию на гарантийный километраж на танках, предъявленных госкомиссии для испытания двигателя М-250».

[РГВА. Ф.31811. Оп. 2. Д. 1181. Л 117]

Ход дальнейших событий показал, что во время испытаний литых траков, проведенных одновременно с государственными испытаниями дизеля М-250 в августе – сентябре 1940 г., все траки бездефектно проработали до 600 – 700 км, а часть из них выдержала испытание на дистанции вдвое большей. Однако, из-за недостаточного гарантийного срока службы, литые траки, так и небыли утверждены руководством АБТУ РККА на серийное производство. Но исходя из экономических и технологических факторов, а так же надежды на то, что СТЗ удастся в кратчайшие сроки улучшить качество литых траков и добиться требуемых показателей по гарантийному ресурсу (до 2000 км), в 1940 г. на серийные танки Т-34 устанавливались именно они, вместо утвержденных АБТУ РККА штампованных (17625).

В конце мая 1940 немцы переправили в Ленинград недостроенный крейсер «Лютцов» (11208).

В конце мая 1940 немцы переправили в Ленинград недостроенный крейсер «Лютцов» [597] (18279).

Авиапромышленность:

Есть мнение, что именно в мае 1940 пришло решение о переделки двухместной машины БШ-2 в одноместную для увеличенния дальности за счет повышения запаса топлива (241,14), но этому нет документальных подтверждений

В мае 1940 в НИИ ВВС поступил эскизный проект одноместного одномоторного истребителя Д.Л.Томашевича (по-видимому И-110) и его на заключение дали И.Г.Рабкину, а работой руководил А.С.Воеводин (1204,18).

В мае 1940 г. командование ВВС трижды обращалось к руководству НКАП с просьбой ускорить выпуск самолетов БШ-2. Несмотря на положительные результаты государственных испытаний и рекомендацию Технического совета НИИ ВВС о постройке войсковой серии БШ-2, наркомат авиапромышленности довольно долго не мог определиться с заводом, на котором их строить. Дело в том, что в этих документах речь шла всего лишь о постройке 65 машин для проведения войсковых испытаний. Это обстоятельство для руководства Н КАП имело принципиальное значение. Наркомату было трудно разместить заказ на самолет, еще не принятый на вооружение ВВС КА. Возможности советской авиапромышленности все же не были безграничными. Заводы были загружены выпуском серийных образцов и освоением производства новых типов самолетов, принятых на вооружение. При этом в случае принятия БШ-2 на вооружение завод должен быстро развернуть его массовый выпуск. В тоже время производство БШ-2 требовало довольно сложной кооперации заводов. Так, поблизости от самолетостроительного завода необходимо было иметь мощное металлургическое и машиностроительное производства для варки броневой стали, проката листов из нее и изготовления бро- некорпусов. Именно этим и объясняются колебания НКАП при решении вопроса о заводе для постройки БШ-2 (12020).

В мае 1940, согласно воспоминаний генерал-полковника А.Н. Пономарева, возглавлявшего в те годы инженерный факультет академии им. Н.Е. Жуковского%

«В один из майских дней 1940 года... вопрос о серийном выпуске штурмовика обсуждался на совещании у И. В. Сталина. ...Некоторые участники совещания стали упрекать конструктора за то, что БШ-2 имеет слишком малую дальность полета, около 620 км... Стали предлагать для увеличения дальности и потолка самолета облегчить его и превратить в одноместный. ... Сергей Владимирович возражал и доказывал, что штурмовик — это самолет поля боя, предназначенный для действий с малых высот. Такому самолету не нужны большая дальность и значительный потолок.... С мнением главного конструктора не согласились, и было решено запускать в серию одноместный штурмовик». Как видим, Пономарев обошелся без столь важной конкретики, однако не исключено, что роковое для судеб многих летчиков Ил-2 решение было принято под влиянием мнения далеких от военного дела кремлевских политиков (19854).

В мае 1939 были проведены летные и полигонные государственные испытания пред"явленных нами образцов прозрачной комбинированной брони.

НИИ ВВС РККА утвердив результаты испытаний рекомендовал Военному Совету ВВС РККА принять комбинированную прозрачную броню на вооружение ВВС РККА

Комбинированная броня обладала следующей пулестойкостью: при весе 1 кв. м брони 98 кг 400 м по нормали, 200 м под угоом 25 гр. и 150 м -35° по нормали.

Немаловажную роль в задержке внедрения брони сыграло замечание Зам. Нач. ВВС РККА комдива т. Алексеева в акте о принятии брони на вооружение большого веса козырька (20 кг для И-16). Между тем, простым конструктивным оформлением данного козырька его вес удалось снизить до 10 кг (10493,86).

В мае 1940 г. советский авиаконструктор С. А. Кочеригин предложил и затем строил многоцелевой бронированный пикировщик-штурмовик ОПБ с мотором М-90 (позже с М-89 и АМ-37), полностью отвечавший требованиям немецкого генерала к самолету поля боя и превосходивший по всему комплексу летно-боевых показателей немецкий Hsl23.

Вооружение ОПБ в варианте с мотором АМ-37 состояло из двух синхронных 12,7 мм пулеметов БС (боекомплект 400 патронов) и двух пулеметов ШКАС (боекомплект 1500 патронов). В перегрузку под крылом могли размещаться две пушки калибра 20-23 мм. Предусматривалось использование трех бомбодержателей (два под крылом и один в фюзеляжном бомбоотсеке), которые обеспечивали бомбометание с пикирования. В фюзеляжном бомбоотсеке на параллелограмме могла подвешиваться одна из бомб следующего типа:

ФАБ-500, БРАБ-500, ФАБ-250, БРАБ-200, БЕТАБ-150. Подкрыльевые держатели обеспечивали подвеску авиабомб калибра 100 и 250 кг. Предусматривалась возможность установки ракетных орудий РО-82.

Максимальная скорость полета машины по проекту у земли 462 км/ч, на высоте 7000 м - 580 км/ч. Время набора высоты 5000 м - 6,8 минут. Дальность полета - 960 км (с дополнительным бензобаком 1560 км).

Анализируя боевые возможности ОПБ, можно с уверенностью сказать, что кочеригинский пикировщик-штурмовик имел все шансы стать оптимальным самолетом поля боя применительно к условиям боев 2-й Мировой войны как боевая машина, сочетающая в себе качества пикирующего бомбардировщика и самолета-штурмовика - точность бомбовых ударов и способность "утюжить" позиции противника под интенсивным огнем средств ПВО. Самолет довольно хорошо отвечал требованиям, предъявляемым к авиации при решении боевых задач как в глубокой наступательной, так и в глубокоэшелонированной оборонительной операциях.

Остается только сожалеть, что такая интересная и нужная для ВВС и Красной Армии машина не была реализована.

Надо сказать, С. А. Кочеригин, пожалуй, был первым, кто четко придерживался концепции использования в качестве самолета поля боя истребителя-бомбардировщика и истребителя-штурмовика. Под его руководством в 1939 г. был разработан проект скоростного многоцелевого штурмовика ОБШ (ОКБ-3), который по своим данным был очень близок к требованиям концепции Купфера, особенно при использовании моторов М-82 и М-82ИР.

Расчеты показывают, что при использовании моторов М-82 или М-82ИР кочеригинский ОБШ с усиленным бронированием и вооружением (две пушки ВЯ-23, 200 кг) вполне мог составить серьезную конкуренцию ильюшинскому штурмовику Ил-2 АМ-38, превосходя последний практически по всем летно-техническим и боевым характеристикам и имея при этом более живучий в бою мотор.

При полетной массе 3800 кг максимальная скорость ОБШ М-82 (М-82ИР) у земли составляла - 431 (479 - на форсаже) км/ч, а на высоте 2000 (2600) м - 501 (510 - на форсаже) км/ч. Высоту 2000 м ОБШ М-82 набирал бы в 1,5 раза быстрее, чем Ил-2 АМ-38. Взлетно-посадочные свойства машины также ожидались лучше (9084).

В мае 1940 г. проект ОПБ М-90 утвердили, далее началось его рабочее проектирование. Кочеригин, вдохновленный удачным развитием работ, обратился в наркомат авиапромышленности с просьбой всемерно форсировать создание ОПБ. Между тем в отношении скорого появления М-90 имелись вполне обоснованные опасения — по заявлению моторного завода, он ожидался не раньше июня 1941 г. Поэтому появились варианты первоначального проекта с другими силовыми установками: М-81, М-71, АМ-37. Эскизный проект ОПБ с двигателем АМ- 37 был утвержден Кочеригиным 19 ноября, а 7 декабря 1940 г. был представлен для рассмотрения в экспертную комиссию НКАП. Самолет определялся как модификация ОПБ с М-90. Особо отмечалось, что с АМ-37 увеличен угол обзора летчику вперед на 15 градусов. Указывались следующие проектные характеристики ОПБ М-37:

| Размах крыла (м) | 11,2 |
| --- | --- |
| Площадь крыла (м2) | 21,0 |
| Полетный вес (кг) | 4000 |
| Нагрузка на крыло (кг/м2) | 190 |
| Горючее | 450 л |
| Бомбы | 500 кг |

Проект с двигателем АМ-37 вызвал большой интерес, однако комиссия наркомата постановила продолжить над ним работу только после удачных полетов модификации с двигателем М-90 (12301).

В мае 1940 первые 16 доработанных машин ББ-1 были приняты военными и началась подготовка к испытаниям. Их решили проводить во вновь созданном полку, который получил № 135 по номеру Харьковского завода. Авиаторам полка, возглавляемого майором Неволиным, предстояло определить некоторые важные характеристики ББ-1 М-88, поскольку в ходе государственных испытаний опытной машины произошло много поломок, и они остались, по сути, незавершенными. В частности, требовалось подтвердить практический потолок самолета, оценить расходы горючего на разных режимах, проверить возможность полетов в сложных метеоусловиях и ночью. Предстояло также определить возможность применения бомб ФАБ-250 с подкрыльевых держателей. Напряженная работа продолжалась с 10 мая по 20 июня. Ее возглавляли от НИИ ВВС - военинженер 2-го ранга С.Н.Часо-виков, летчики капитан С.М.Коробов и ст. лейтенант Ю.Н.Кругликов, а от 135-го бап - военинженер 3-го ранга А.В.Телегин и помощник командира полка капитан А.И.Пушкин (5360).

В мае 1940 года заводом № 135 были сданы первые 16 бомбардировщиков ББ-1. Освоение Су-2 шло нелегко из-за срыва поставок запорожским заводом №29 моторов М-88. Новый директор завода №135 Карпов совместно с Сухим решили проблему, перейдя на серийные двигатели М-87Б. Но и эти моторы поставлялись с перебоями и с многочисленными дефектами. Вместо плановых 185 штук М-87Б и М-88 к середине 1940 г. завод получил из Запорожья лишь 132 мотора, из них только 116 выдержали входной контроль.

Внедрением Су-2 занимался Серийный конструкторский отдел завода под руководством А.Н. Овчинникова, а затем П.Г. Чепелева. Аббревиатуру СКО местные шутники расшифровывали «скобли кальку осторожно»: выполненные в предельно сжатые сроки чертежи (любого самолета, а не только Су-2) содержали массу ошибок, неувязок и просто нерациональных мест, и конструктора СКО устраняли эти недостатки, подчищая кальки чертежей и доводя конструкцию до совершенства. Важным этапом в жизни завода было освоение вместе с Су-2 плазово-шаблонного метода сборки, который позволил за 1940 г. снизить трудоемкость самолета на 40% (22829)

В мае 1940 на аэродроме в Харькове начались войсковые испытания шести самолетов ББ-1 с моторами М-88, взятых из установочной и 1-й серий В них принял участие летный и технический состав 135-го ббап и полка боевого применения НИИ ВВС, из которых сформировали отдельную испытательную группу Испытания проводились с 17 мая по 20 июня 1940 г. Всего выполнили 616 полетов с общим налетом 157 часов (19102).

В мае 1940 на Харьковском аэродроме начались войсковые испытания шести самолётов ББ-1 с М-88 нулевой и первой серии. В испытаниях принял участие лётно-технический состав 135 авиационного полка ВВС КА и полка боевого применения НИИ ГУАС КА, сведённый в отдельную испытательную группу. Испытания проводились с 17 мая по 20 июня 1940 года. Всего было выполнено 61 6 полётов с общим налётом 157 часов (15975).

В мае 1940 КБ Сухого полностью переехало на новую «квартиру» на завод № 289 в Подлипках. Павлу Осиповичу, ставшему главным конструктором опытного завода, предстояло в кратчайший срок оснастить предприятие необходимым оборудованием, создать костяк коллектива. Первым заданием стала постройка к октябрю 1940 г. двух модифицированных ББ-1 с мощными моторами М-90. На заводе № 135 они получили обозначение «МН» как дублеры самолета «Н». Преемником Сухого в должности главного конструктора Харьковского завода стал П.Д.Грушин (5360).

В мае 1940 г. был готов полноразмерный макет самолета ОПБ без силовой установки. Здесь следует оговориться - история с поставкой М-90 - это длинная история. Двигатеёь М-90 (также обозначался как 2М) с первоначально заявленной мощностью 1600 л.с. был спроектирован в конструкторском бюро моторного завода № 29 в период с 15 мая по 15 августа 1939 г. Уже 29 сентбря 1939 г. первый М-90 поставили на испытательный стеад. Спустя несколько месяцев проектные и доводочные работы на двигателе шли по плану, поэтому в мае 1940 г. планировалось приступить к его государственным испытаниям. Однако на практике моторостроители реально рассчитываёи дать двигатеёь М-90 лишь летом 1941 г. Поэтому вопрос с силовой установкой ддя ОПБ постояло подвергаёся сомнениям. В частности, при подготовке полноразмерного увязочного макета предлагалось использовать двигатели М-71 или М-89.

Таким образом, макетная комиссия рассматривала представленный объект без определенной силовой установки, что не помешало в целом утвердить основные предложения по самолету. Отмечался хороший обзор из кабины пилота, мощная механизация крыла, удачные конструктивные и компоновочные решения. Одновременно предлагалось внести в конструкцию машины некоторые изменения. В частности, доработать фонарь, его переднюю часть выполнить из плоских граней, предусмотреть подвеску мощной бетонобойной бомбы БРАБ-500 и подвески реактивных снарядов РС, разработать полную схему бронирования. В выводах макетной комиссии отмечалось, что ОПБ представляет значительный интерес для ВВС Красной Армии и поэтому необходимо войти с ходатайством в КО при СНК СССР о скорейшем разрешении вопроса о постройке самолета. Кроме прочего было решено доукомплектовать КБ Кочеригина авиаконструкторами 1-й и 2-й категории в количестве 15 человек до 1 июля 1940 г. (20362).

В мае 1940 г. в связи с передачей К. Е. Ворошиловым дел Наркомата обороны С. К. Тимошенко комиссией ЦК партии в акте было отмечено, что «...опыт войны еще раз показал, что скорость полета является важнейшим качеством, необходимым всем без исключения типам самолетов. Отсюда мы должны сделать вывод о неотложном форсировании строительства скоростной авиационной техники».. В акте комиссии отмечалось: «Материальная часть ВВС Красной Армии в своем развитии отстает по скоростям, мощностям моторов, вооружению и прочности от авиации передовых армий других стран». В число машин, подлежащих срочной замене, вошли и Р-10. Однако довольно неожиданно самолетам И. Г. Немана нашлось новое применение. Развертывание Военно-воздушных сил сопровождалось резким увеличением количества авиационных учебных заведений. Их численность довели в 1940 году до 62, а к середине 1941 года - до 111. Устаревшие Р-10 в массовом порядке начали передавать во вновь организуемые авиационные училища и летные школы, где их использовали для обучения и перехода на более современные Су-2 и Як-4. На Р-10 в предвоенные годы готовили летчиков и штурманов в авиационных школах в Василькове, Мелитополе, Ворошиловграде, Одессе, Полтаве и в Чугуевском военном авиационном училище летчиков. Они применялись в Кировоградском резервном авиаполку для переподготовки на новую матчасть личного состава строевых частей. Некоторое количество самолетов Р-10 находилось в авиации пограничных войск НКВД на границе с Германией и Румынией. Летчиков, штурманов и техников для них готовило авиационное отделение 2-й Объединенной пограничной школы НКВД в Харькове. К 22 июня 1941 года в строевых авиационных частях, расположенных на территории приграничных и внутренних военных округов Европейской части СССР, имелось до 180 боеспособных самолетов Р-10, входивших в состав ВВС общевойсковых армий и корпусных авиаэскадрилий войсковой авиации (ОРАЭ). В процессе переучивания многие из них стояли без экипажей, и в первые же дни войны были уничтожены на аэродромах Западного и Киевского особых военных округов. Оставшиеся в строю части на самолетах Р-10 из внутренних военных округов перебросили летом 1941 года на самые опасные участки фронта (11456).

В мае 1940 Начальник ВВС генерал-лейтенант авиации Смушкевич и Член военсовета ВВС дивизионный комиссар Агальцов утвердили Предложения совещания инженеров действующих армий на Финляндском фронте по устранению дефектов, выявленных на самолетах, моторах, вооружении и спецоборудовании, на основе опыта эксплуатации материальной части в боевых условиях

Самолет ДБ-3

(конструктивно-производственные недостатки).

Расположение всасывающих патрубков карбюраторов внизу капотов моторов ведет в зимних условиях к забиванию сеток патрубков снегом, что в свою очередь приводит к отказам моторов на старте и взлете.

В летних условиях происходит засасывание пыли в цилиндры моторов, что вызывает преждевременный износ деталей мотора.

Необходимо:

Потребовать от промышленности немедленного оборудования всех ранее выпущенных самолетов ДБ-3 автоматически управляемыми заслонками.

Предъявить требование промышленности об изменении расположения всасывающих патрубков карбюраторов на вновь выпускаемых самолетах.

Разработанные заводами №№ 18 и 39 передние жалюзи моторов имеют ряд существенных недостатков. Необходимо изменить конструкцию жалюзи по типу жалюзи самолета СБ или завода № 126.

Заводам №№ 18, 39 и 126 в течение лета 1940 года произвести необходимые доработки на всех самолетах ДБ-3 частей ВВС, обеспечивающие нормальные температурные режимы моторов при низких температурах.

Опытом боевых полетов подтверждено наличие неравномерной выработки горючего при работе на консольных группах баков.

При выполнении ночных полетов пламя из выхлопных патрубков слепит летчика, не дает ему возможности вести наблюдение за землей, кроме того демаскирует самолет с земли.

Необходимо на новых самолетах, выпускаемых с заводов изменить конструкцию выхлопных патрубков.

По летно-тактическим свойствам самолета ДБ-3

Недостатком самолета является большая величина разбега. При полетах зимой на колесах по укатанному аэродрому с нагрузкой 8500-9500 кг разбег доходил до 800-1000 м.

Конструкция самолета обеспечивает полеты с большой нагрузкой.

Обороноспособность самолета недостаточна, вследствие наличия нижнего мертвого конуса обстрела, что давало возможность истребителям противника совершать удачные атаки снизу самолета.

С установкой 4-1 пулеметной точки, обороноспособность самолета значительно повысилась, что подтверждено рядом воздушных боев.

Ведению огня из пулемета четвертой точки мешает костыльная установка.

Максимальные скорости самолета недостаточны.

Необходимо потребовать от промышленности:

Обеспечить защиту заднего мертвого конуса самолета ДБ-3.

Принять меры к быстрейшему испытанию убирающейся костыльной установки, разработанной в 21 авиаполку, мл. командиром Бобко.

Улучшить взлетные качества самолета за счет применения винтов ВИШ-23.

Повысить скорость самолета.

Установить на всех самолетах ДБ-3 четвертые кислородные точки для вторых стрелков.

Боевой опыт работы показал сложность эксплуатации самолета ДБ-3 вследствие трудоемкости регламентых работ по винтомоторной группе и затруднений с подогревом моторов при низких температурах. На подготовку самолетов к вылету затрачивалось от 1 до 4-х часов (4389).

С мая 1940 г. на заводе № 126 начали делать ДБ-3Т, задержавшись против плана примерно на три месяца. Торпедоносцы из Комсомольска основывались на местной разновидности ДБ-3Б и входили в 29-33-ю серии, сдававшиеся в июне-сентябре. Они имели новую торпедную балку Т-18. Самолеты из Комсомольска поступали только на Тихоокеанский флот. С 1941 г. завод № 126 тоже начал осваивать ДБ-3Ф и, соответственно, вариант торпедоносца на его базе. Подвеска торпед и мин на ДБ-3 была наружной. Однако скорость и высота полета у него были значительно больше, чем у ТБ-1 или Р-5Т. Соответственно возрастала и вероятность замерзания в воздухе масла в механизмах — этим страдали все ранние образцы советских авиаторпед. Оптимальным являлось бы размещение груза в бомбоотсеке, но он был слишком короток даже для 45-36АН, а для модели АВА с ее парашютом — тем более. В качестве альтернативы в 1938 г. предложили вариант ДБ-3Т с подфюзе-ляжным отсеком — контейнером для торпеды. Он обогревался теплым воздухом, нагревавшимся от выхлопных газов. Торпеде стало тепло, но зато летные данные машины серьезно ухудшились. Контейнер создавал добавочное сопротивление, вес его тоже был значительным. Кроме того, габариты контейнера не вмещали единственную тогда советскую авиамину МАВ-1. В серии это новшество не привилось (10734,29).

С мая 1940 г., задержавшись против плана примерно на три месяца, выпуск ДБ-3Т начали на заводе № 126. Торпедоносцы из Комсомольска основывались на местной разновидности ДБ-ЗБ и входили в 29-33-ю серии, сдававшиеся в июне-сентябре. Они имели новую торпедную балку Т-18. Самолеты из Комсомольска поступали только на Тихоокеанский флот. С 1941 г. завод № 126 тоже начал осваивать ДБ-ЗФ и, соответственно, вариант торпедоносца на его базе (12021).

С мая 1940 г, задержавшись против плана примерно на три месяца на заводе № 126 начали делать ДБ-3Т. «Комсомольские» торпедоносцы основывались на «местной» разновидности ДБ-3Б и входили в 29-33-ю серии, сдававшиеся в июне-сентябре. Они получили новую торпедную балку Т-18, но выпускали их недолго, а потому все они попали в состав ВВС Тихоокеанского флота. Уже с 1941 г. завод №126 приступил к освоению ДБ-3Ф и, соответственно, варианта торпедоносца на его базе (7576).

В мае 1940 г. для ДБ-3 изготовили новые, еще большие по размерам, выливные приборы Б-1000. Самолет брал два таких прибора, в каждый из которых заливали по 650 л ядовитой смеси. Но проходили ли они летные испытания - неизвестно (12021).

В мае 1940 года начальник Главного управления авиационного снабжения (ГУАС) КА комдив Алексеев был вынужден отдать приказ, где ДБ-ЗФ квалифицировались как неполноценные самолеты (23188).

С мая 1940 г. ДБ-3Т, задержавшись против плана примерно на три месяца, начали производить на заводе № 126. В 1939 г. на поток поставили уже машины с двигателями М-87 по типу ДБ-ЗБ. Их заказали гораздо больше - 165 штук. С начала 1940 г. завод № 39 перешел на выпуск торпедоносцев на основе модификации ДБ-ЗФ (ДБ-ЗМ). Торпедоносцы из Комсомольска основывались на местной разновидности ДБ-ЗБ и входили в 29-33-ю серии, сдававшиеся в июне-сентябре. Они имели новую торпедную балку Т-18. Самолеты из Комсомольска поступали только на Тихоокеанский флот. С 1941 г. завод № 126 тоже начал осваивать ДБ-ЗФ и, соответственно, вариант торпедоносца на его базе. Торпедоносные варианты ДБ-ЗФ строились в Комсомольске до осени 1945 г. Осуществлялась также переделка в торпедоносцы бомбардировщиков, как новых, так и уже послуживших в ВВС. Такие работы вели на ряде мелких заводов, а также в авиамастерских и непосредственно в войсковых частях (12002).

В мае 1940 года 3-й отдел НИИ ВВС подготовил Справочник по отечественным самолетам, моторам и воздушным винтам (6768).

Дальний бомбардировщик

|  | ДБ-3 2М-87А «Б» ВИШ-3 с 1939 года | ДБ-3 Ф 2М-87Б ВИШ-3 с 1939 года | ДБ-3 Ф 2М-88 ВИШ-23 с 1939 года | ДБ-3 Д 2М-88 ВИШ-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность мотора | 2х950 | 950х2 |  |  |
| Расчетная высота | 4900 | 4700 |  |  |
| Экипаж | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Полетный вес нормальный | 7442 | 7660 |  |  |
| Максимальная скорость у земли | 345 | 353,5 |  |  |
| Максимальная скорость на расчетной высоте | 439/4900 | 445/5400 |  |  |
| Практический потолок | 9600 | 9000 |  |  |
| Время набора потолка | 47 | 45,56 |  |  |
| Время набора высоты | 12,1/4900 | 13,59/5000 |  |  |
| Дальность полета | 3800 | ~ 3600 на 0,8 Vmax |  |  |
| Вооружение | Стрелковое – 3 пулемета Бомбардир. – 1000-2900 кг | Стрелковое – 3 пулемета Бомбардир. – 1000-2900 кг |  |  |

(6768).

В мае 1940 г. Петлякову всесильный нарком Л.П.Берия (напомним, что в то время главный конструктор и его сотрудники находились в заключении) поручил за полтора месяца переделать высотный истребитель в пикирующий трехместный бомбардировщик с бомбовой нагрузкой и мощным вооружением. Быстро был сделан и утвержден макет. Из ОКБ А. С. Яковлева, С. В. Илыошина, А. А. Архангельского и других в помощь В. М. Петлякову откомандировали около 300 человек (12037).

В мае 1940-го СБ-РК испытывался в НИИ ВВС. Ведущими по машине были инженер Ефимов и летчик А.И.Кабанов. Облетали бомбардировщик пилоты А.М.Хрипков, П.М.Стефановский, А.К. Долгов, Щербаков и Соколов.

На СБ-РК кабина штурмана первоначально осталась как у серийного СБ. Силовая установка, за исключением размещения водорадиаторов, и крыло не изменились, но элероны сделали щелевыми. Отсюда и пошло название "Разрезное крыло". Под крылом самолета, исходя из опыта использования СБ для бомбометания с пикирования в ходе советско-финляндского вооруженного конфликта, предусмотрели тормозные щитки (решетки) и наружные балки для бомбодержателей. Фонарь кабины пилота теперь закрывался без выступа над фюзеляжем, что также снизило лобовое сопротивление. На опытной машине вместо турели МВ-3 стояла "СБвская" Тур-9.

По сравнению с серийным СБ возросли максимальная скорость на 33 км/ч и потолок 560 м, но ухудшилась скороподъемность. Надо учесть, что во время испытаний на самолете отсутствовало оборонительное вооружение, предусмотренное проектом, установка которого впоследствии ухудшала летные характеристики (6409).

В мае 1940 г. Главный военный совет ВВС постановил: «Оставить на вооружении... ТБ-3 из числа годных для полетов, с использованием как транспортных». В это время четырехмоторные машины Туполева составляли примерно четверть всего парка тяжелых и дальних бомбардировщиков. На 1 января 1941 г. хотели оставить 69 ТБ-ЗРН и ТБ-ЗФРН, 123 ТБ-ЗР, 76 самолетов с М-34 и 278 с М-17 (9964).

В мае 1940 г. было решено возобновить на заводе № 124 параллельно выпуску Ли-2 (ПС-84) и производство ТБ-7 то же. В сентябре 1940 г. задание по выпуску Ли-2 было снято, заводу приказывалось сосредоточиться на производстве ТБ-7. В конце концов, завод был параллельно с выпуском 4-моторных бомбардировщиков загружен производством ещё и фронтового пикирующего бомбардировщика Пе-2, который в итоге и стал основной продукцией предприятия. В результате отлично оснащённое предприятие так и не сыграло заметной роли в довоенном авиавыпуске. Эта история была тем более огорчительна, что завод был сравнительно неплохо обеспечен станочным парком. Всего по проекту завод должен был быть оснащён 1457 тяжёлыми станками (РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. 401. Л. 149), из них в 1940 г. в наличии было 1151 (79 %) (РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. 401. Л. 249). Наличие станков при отсутствии вразумительной производственной программы вело к громадным простоям. Например, в 1939 г. простои составили 19,5 % рабочего времени. В течение первых 5 месяцев 1940 г. из 6000 рабочих завода 600 человек ежедневно простаивали.

Под влиянием этих обстоятельств трудовая дисциплина упала ниже всех допустимых пределов. По отзывам сотрудников наркомата, инспектировавших завод, «в результате этого... в коллективе завода и, главным образом, руководящего состава, существует растерянность. ...В цехах рабочие в рабочее время трают в шашки, организуют «борьбу» и прыжки, около производственного цеха занимаются «фотографированием» (видимо, какая-то игра. Крайне маловероятно, чтобы у казанских рабочих в 1940 г. были в изобилии на руках частные фотоаппараты, да и само слово «фотографирование» было в документе взято в кавычки) и т.д. На лужайке около цеха ежедневно можно было видеть от 40 до 75 спящих рабочих. 16 мая 78 человек занимались просеиванием сгруженного во дворе жмыха, выбирая семечки для личного потребления. Питание рабочих не организовано... Текучесть в 1938 г. составила 3895 человек (то есть около 60 %). Охарактеризовав такое положение завода, нет необходимости освещать вопросы соцсоревнования, стахановского и многостаночного движения» (РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. 401. Л. 253).

Это положение было тем более нетерпимым с учетом того, что завод № 124 входил в сравнительно небольшую группу самолетостроительных заводов, имеющих развитый станочный парк для металлического авиастроения (12011).

В мае 1940 выпустили опытную партию ТБ-7 с М-40Ф Кировского завода, но потом вновь заменили на АМ-35А из-за низкой надежности (2494,10).

В мае 1940 г. началась изготовление ТБ-7, которые предстояло оснастить дизелями М-30 и М-40, началось Первый серийный ТБ-7 №4225 с дизелями М-40 подготовили к полетам в начале 1941 г. После облета летчиком Г.Ф.Байдуковым, 16 января самолет поступил на государственные испытания в НИИ ВВС, которые продолжались по 20 февраля 1941 г. В ходе летных испытаний ТБ-7 с нормальным полетным весом 26000 кг (вес пустого 19790 кг), бомбовой нагрузкой 2000 кг, развивал максимальную скорость у земли 345 км/ч, на высоте 5680 м - 393 км/ч, его практический потолок составил 9200 м.

Хотя по своим летно-техническим характеристикам ТБ-7 №4225 в основном удовлетворял требованиям военных, в очередной раз признавалось, что сами двигатели несовершенны, имеют ряд дефектов, не позволяющих полноценно эксплуатировать их в строевых частях. На больших полетных высотах, при работе на номинальном режиме, выхлопные газы не обеспечивали устойчивой работы турбокомпрессоров, и двигатели захлебывались. Кроме того, сами турбокомпрессоры часто выходили из строя: прогорали коллекторы выхлопных газов, разрушались лопатки турбины и подшипники. Самопроизвольно останавливались двигатели и при переводе на малый газ на малых высотах, что было особенно опасно при совершении посадки.

Существовала надежда на доведение дизелей до приемлемых показателей, и, прежде всего, на получение форсированного варианта М-40Ф со взлетной мощностью 1500 л.с. Заводу № 124 предлагалось совместно с ЦИАМ переделать самолет под М-40Ф с устранением всех дефектов и предъявить его на повторные государственные испытания к 1 апреля 1941 г. (12025).

В мае 1940, .согласно отчету нового (с 27 мая 1940) директора завода № 124 Кагановича Михаила Моисеевича, заводу № 124 план до ДС-3 был снижен со 100 до 25 самолетов, так как завод был опять переключен на производство ТБ-7. В марте была запущена 4-я серия самолетов по агрегатной сборке в количестве пяти машин из деталей, полученных с завода № 84, и в этом же месяце 5-я серия без получения деталей со стороны.

В мае была запущена 6-я серия из 10 самолетов и в августе 7-я серия из 15 машин. В конце отчетного года план был снова сокращен до 10 самолетов из-за явной необеспеченности моторами М-62ИР и рядом основных готовых изделий. Фактически завод сдал за год 10 самолетов. Для завода № 84 сделано 26 комплектов шасси к ДС-3. (...)

Внедрение изделия «84» позволило освоить плазово-шаблонный метод и применение нового оборудования, такого, как гидропресс мощностью 5000 тонн, станки «Норд-Америка», «ОНСРУД» и прессы для гибки «Цинцинати» и «Стиллвелд». Пущены заготовительно-раскройный и шаблонно-плазовый цеха. Цикл подготовки производства, рассчитанный на шесть месяцев, был выполнен за четыре месяца» (12049).

В мае 1940 года нарком обороны маршал С. Тимошенко писал письмо председателю КО маршалу Ворошилову К.Е.

Докладываю, что в процессе испытаний, самолет ДБЛК-2М88 конструкции Беляева дал скорость 488 км/час на высоте 5200 м.

По докладу командования ГУАС самолет является перспективным, имеющим преимущества по сравнению с имеющимися на вооружении самолетами, как по бомбовой загрузке, так и по стрелковому вооружению.

В целях быстрейшего освоения самолета, прошу о заказе промышленности опытной серии в количестве 10 штук (7709, 377).

Коллектив ОКБ-240 успешно справились с этой большой работой, и в мае 1940 г. был выпущен опытный бомбардировщик, названный ДБ-240. Самолет в кратчайшие сроки прошел заводские и государственные испытания и в октябре 1940 г. состоялся запуск в серийное производство на заводе №18 в Воронеже. Темпы были удивительные, но надо принять во внимание ситуацию, сложившуюся с ДБ-3. Военные выступали за скорейшее внедрение ДБ-240, видя в нем альтернативу ильюшинскому бомбардировщику (12037).

В мае 1940 года в НИИ ВВС предприняли попытку улучшить тепловой режим работы двигателей. ББ-22. Однако вместо повышения скоростных характеристик произошло обратное — максимальная скорость снизилась в среднем на 15 км/ч. Самолет явно преследовали неудачи. На основании проведенных войсковых испытаний технический совет НИИ ВВС констатировал, что летные характеристики самолета резко ухудшились. Максимальная скорость ББ-22 снизилась с 567 км/ч до 515 км/ч. Время набора высоты 5000 метров возросло с 5,75 до 7,7 минуты, а дальность полета составила лишь 630 км. Кроме этого, выявили 183 дефекта! В результате комиссия постановила, что в таком виде самолеты к эксплуатации в частях ВВС не могут быть допущены. Изменилось мнение и в ГУ АС (кстати, Алексеев был репрессирован), ходатайствовавшее перед наркомом обороны о прекращении производства ББ-22. Как рассказывал летчик-испытатель НИИ ВВС Н. А. Степанов, на одном из совещаний у Сталина против самолета Яковлева резко выступил летчик-испытатель И.П. Пискунов, и это, похоже, было последней каплей. Самого конструктора на совещании не было, тем не менее Сталин приказал разобраться и прекратить выпуск негодных самолетов. (10745,204).

В мае 1940 НИИ ВВС пытался улучшить тепловой режим работы моторов на ББ-22, но потерял 15 км/час скорости (439,7).

В мае 1940 закончились гос. испытания серийного ББ-22 N 1033 1 завода с М-103 (1081).

В мае 1940 на заводе 1 закончились заводские испытания серийного ББ-22, переделанного в ББ-22бис (заводской N 1002) в марте 1940 и имеющего пониженный гаргрот и М-105 и удлиненными выхлопными патрубками. Впервые поставили и ВИШ-22Е и спаренные колеса. Ви был Ф.В.Пименов, а вл - П.Н.Моисеев. (1081,8).

В мае 1940 г. заводские испытания ББ-22бис завершили. В ходе их проведения удалось получить максимальную скорость полета у земли 460 км/ч, а на второй границе высотности (4800 м) — 574 км/ч. Время набора высоты 5000 м сократилось до 5,45 мин. Несмотря на значительное количество выявленных дефектов, испытания прибавили оптимизма и создателям ББ-22, и руководству ВВС. Достаточно указать, что скорость машины на расчетной высоте оказалась на 20 — 25 км/ч большей, чем у серийного германского истребителя В? 109Е, испытанного в НИИ ВВС в июне 1940 г. В результате посещения комиссией генерала Астахова завода № 81 был сделан вывод о наличии у ББ-22 лишь вполне устранимых производственных дефектов и об отсутствии серьезных конструктивных недостатков (не пройдет и полугода, как командование ВВС радикально изменит свои взгляды).

Судьба самолета № 1002 сложилась неудачно. 23 мая 1940 г. после одного из полетов заводской летчик Моисеенко, руливший на повышенной скорости, не справился с управлением (по его словам, на повороте «не сработали тормоза»), и машина правым концом крыла задела стоявший СБ, а затем по инерции «въехала» в другой скоростной бомбардировщик. Напомним, что крыло у ББ-22 неразъемное, а разрушения его оказались очень велики. Самолет № 1002 решили не восстанавливать. Второй опытный экземпляр ББ-22бис с № 1045 изготовили в июне 1940 г., когда на заводе № 81 уже вовсю шла подготовка к производству серийных машин с моторами М-105, поэтому производить его полномасштабные государственные испытания не стали. Известно, впрочем, что именно на нем впервые были опробованы подвесные баки «лодочного» типа (как на И-16) емкостью по 100 л каждый (11214).

В мае 1940 г. НИИ ВВС предложил переделать созданный в тюремных условиях двухмоторный истребитель «100» В.М.Петлякова в пикирующий бомбардировщик ПБ-100 - прототип известного Пе-2. 28 мая 1940 г. появилось решение запустить в серию СБ-РК А.А.Архангельского в варианте пикирующего бомбардировщика. 1 июня вышло постановление Комитета Обороны о постройке на заводе № 156 самолета аналогичного назначения «103» А.Н.Туполева, как и «100» спроектированного заключенными конструкторами (10667).

В мае 1940 г. разработчики представили в НИИ ВВС эскизный проект самолета «103» в двух вариантах: с АМ-35 с реактивным выхлопом и с М-120 с турбокомпрессорами. В августе НИИ ВВС утвердило этот эскизный проект. Согласно эскизного проекта и принятого ВВС макета, самолет «103» в варианте с АМ- 35А должен был иметь следующие основные данные:

- длина самолета -13,2 м;

- размах крыла -18,7 м;

- площадь крыла - 48,0 кв.м;

- взлетная масса - 8080 кг;

- масса пустого - 5440 кг (без ТК);

- максимальная скорость на высоте 4000 м - 550-590 (600) км/ч;

- практический потолок - 11000-12000 м;

- длина разбега - 200-300 м;

- длина пробега - 300 м;

- посадочная скорость - 125 км/ч;

- экипаж - 3 чел.

ВВС в своих замечаниях потребовали ввести в состав оборудования:

РПК-2, АГП, ГМШ-3, РСБ-бис, СПУ, а также обеспечить выполнение пикирования под углом 90° (10728).

С мая 1940 г. Самолет «103» находился в пост ройке на заводе №56. В ходе работы силовая установка была перепроектирована с двигателей АМ-35А под АМ-37, мощностью по 1400 л.с. (10728).

В мае 1940 началось строительство 103 2АМ-35А, хотя в полном объеме рабочие чертежи поступили в производство только в августе 1940 (2348,43).

В мае 1940 г. в соответствии с требованиями ТТТ от 16 мая подготовили эскизный проект бомбардировщика ФБ-2 М-120. Экипаж его состоял из трех человек: пилота, штурмана-бомбардира (и одновременно радиста) и стрелка. Летчик сидел впереди, штурман и стрелок - в общей кабине за крылом. В носовой части фюзеляжа размещались две пушки ШВАК (с боезапасом 120 патронов на ствол) и два пулемета ШКАС (с запасом по 500 патронов); последние могли отклоняться вниз (но ненамного - на 2°). Установка дополнительной пары пулеметов предлагалась как альтернативный вариант. Еще один пулемет ШКАС (с ящиком на 1000 патронов) стоял на турели у штурмана. Люковая установка с четвертым ШКАСом имела запас 500 патронов. Бомбардировочное вооружение немного скорректировали, исключив не принятые военными бомбы типов НББ и МОБ. Интересной особенностью было то, что замки бомбодержателей наружной подвески после сброса бомб убирались внутрь.

Мотоустановка проектировалась в двух вариантах. Основной вариант предусматривал два мотора М-120ТК, запасной - два М-120 с реактивными выхлопными патрубками. Двигатели вращали винты ВИШ-64 диаметром 3,65 м. На каждый мотор имелось по три радиатора, упрятанных в центроплан. Горючее (1750 кг) размещалось в 12 баках в крыле. На самолете устанавливались радиостанция РСБ-бис, радиополукомпас РПК-2, переговорное устройство СПУ-3бис, акустическая и визуальная (лампочками трех цветов) сигнализации. Штурман мог также общаться с пилотом через длинную трубу, проходящую через фюзеляж над бомбоотсеком. Для борьбы с обледенением в проект заложили омывание спиртовой смесью воздушных винтов и лобовых стекол фонаря пилотской кабины.

Видимо, именно на этой стадии конструкторы предусмотрели режим так называемого «замедленного пикирования» с использованием воздушных тормозов - решеток, размещенных под консолями крыла. Снижение скорости пикирования примерно до 600 км/ч позволяло точнее выйти на цель, давало время подкорректировать прицеливание, а также возможность бомбить с высот до 500 м. Выход из пикирования осуществлялся автоматом, скопированным с немецкого образца - с автомата, стоявшего на приобретенном в Германии бомбардировщике Юнкерс Ju 88А-1. С помощью гидропривода он на заданной высоте поворачивал рули высоты (21061).

В мае 1940 г. соответствии с ТТТ требованиями, утвержденными 16 мая 1940, был подготовлен эскизный проект бомбардировщика ФБ-2 М-120. Экипаж этого самолета состоял из трех человек: пилота, штурмана-бомбардира (и одновременно радиста) и стрелка. Летчик сидел впереди, штурман и стрелок - в общей кабине за крылом. В носовой части фюзеляжа размещались две пушки ШВАК (с боезапасом 120 патронов на ствол) и два пулемета ШКАС (с запасом по 500 патронов); последние могли отклоняться вниз, но не намного - на 2°. Установка дополнительной пары пулеметов предлагалась как альтернативный вариант. Еще один пулемет ШКАС (с ящиком на 1000 патронов) стоял на турели у штурмана. Люковая установка с четвертым ШКАСом имела запас 500 патронов. Бомбардировочное вооружение немного скорректировали, исключив не принятые военными бомбы типов НББ и МОБ. Интересной особенностью было то, что замки бомбодержателей наружной подвески после сброса бомб убирались внутрь.

Мотоустановка проектировалась в двух вариантах. Основной вариант предусматривал два мотора М-120ТК, запасной - два М-120 с реактивными выхлопными патрубками. Двигатели вращали винты ВИШ- 64 диаметром 3,65 м. На каждый мотор имелось по три радиатора, упрятанных в центроплан. Горючее (1750 кг) размещалось в 12 баках в крыле. На самолете устанавливались радиостанция РСБ-бис, радиополукомпас РПК-2, переговорное устройство СПУ-Збис, акустическая и визуальная (лампочками трех цветов) сигнализации. Штурман мог также общаться с пилотом через длинную трубу, проходящую через фюзеляж над бомбоотсеком. Для борьбы с обледенением в проект заложили омывание спиртовой смесью воздушных винтов и лобовых стекол фонаря пилотской кабины.

Видимо, именно на этой стадии конструкторы предусмотрели режим т.н. "замедленного пикирования" с использованием воздушных тормозов - решеток, размещенных под консолями крыла. Снижение скорости пикирования примерно до 600 км/ч позволяло точнее выйти на цель, давало время подкорректировать прицеливание, а также возможность бомбить с высот до 500 м. Выход из пикирования осуществлялся автоматом, скопированным с немецкого образца - с автомата, стоявшего на приобретенном в Германии бомбардировщике Юнкере Ju 88А-1. С помощью гидропривода он на заданной высоте поворачивал рули высоты.

Развертывание работ по постройке опытных образцов задерживалось отсутствием постановления Комитета обороны, обязательного для всех. За помощью в получении постановления руководство НИИ ВВС обратилось к могущественному Берии (11988).

В мае 1940 начали делать ДВБ-102, но так и не успели закончить до эвакуации в Омск на базу ремонтных мастерских ГВФ (152,32).

В мае 1940 г. был закончен Эскизный проект самолета ДВБ-102. И хотя он еще не был разослан, как положено, в Комитет обороны, Наркомат авиапромышленности и Управление ВВС, 1 июня вышло постановление Комитета Обороны №238сс «О создании высотного ДБ 102 с двумя М-1202ТК» (17739)

До мая 1940 из-за неорганизованности главного конструктора (так говорилось в документе) затянулась доводка машины И-220 (10745,52).

В мае 1940 закончились испытания И-15бис N 5942 (366,41) с двумя ДМ-2 И.А.Меркулова - И-152ДМ, которые проходили с декабря 1939 (2448,7) и было совершено 54 полета (222,48). Летали П.Е.Логинов, А.В.Давыдов, Н.А.Сопоцко и при собственной скорости самолета 315 км/час прирост был 15 км/час (2448,7).

В мае 1940 вышло постановление Комитета Обороны, согласно которому во втором полугодии 1940 г. заводу № 21 для ГУАС КА надлежало сдать 110 истребителей И-180 с мотором М-88Р и оставить в производстве только самолет И-16 тип 29. Все остальные модификации И-16, в том числе типов 24 и 28, с производства снимались (10667).

В мае 1940 г. на госиспытаниях И-16 тип 24 № 24П2136 развил максимальную скорость 462 км/ч на высоте 4300 м, т.е. ниже, чем И-16 тип 18 с менее мощным мотором. В отчете по госиспытаниям заводу настоятельно рекомендовалось улучшить аэродинамику серийных машин. Но на заводе понимали, что производство И-16 подходит к концу, и положительных сдвигов в этом направлении было сделано мало (10667). На первых серийных И-16 тип 24 завод № 21 не внедрил всех положительных доработок, реализованных на опытном экземпляре. Верхняя часть крыла обшивалась полотном вместо фанеры, причем швы не оклеивались лентой. Большая часть машин выпускалась с хвостовым костылем и приборной доской старого типа. Летные характеристики, полученные в августе 1940 г. на госиспытаниях серийной машины, хотя и были выше, чем у эталона 1940 г., но также не достигали значений опытного экземпляра. В дальнейшем их удалось немного улучшить, однако полностью все изменения завод пообещал внедрить на модификации И-16 тип 29 (10667).

В мае 1940 г. самолет И-200 был запущен в серию в период, когда еще проходили только заводские испытания опытных самолетов и мотор АМ-35А, установленный на самолетах, еще не проходил стендовых испытаний (3573).

В мае 1940 на И-180 серийного производства начались летные испытания и облеты по широкой программе, в которых участвовало несколько л. Именно в ходе этих полетов А.Г.Прошаков попал в перевернутый штопор и выбросился с парашютом разбив машину, а потом погиб Т.П.Сузи и снес шасси С.П.Супрун (2863,79).

В мае 1940 испытывался ИС-1 В.В.Никитина и В.В.Шевченко с М-63 - 30 выпусков и уборок крыла-шасси по 6-7 секунд на каждый (173,20).

В мае 1940 г. было подготовлено заключение по штопору И-185, в котором указывалось: «Результаты расчета для самолета И-185 сравнимы с аналогичным результатом для самолета И- 16, обладающего исключительно хорошим выходом из штопора». Одновременно указывалось, что удельная нагрузка на крыло у самолета И-185 в 1,85 раза выше, чем у И-16, имеется заметное распределение масс вдоль продольной оси, поэтому возможен нежелательный каб-рирующий момент за счет центробежных сил. По мнению главного «штопороведа» ЦАГИ профессора Журавченко при выводе самолета из штопора ожидалось заметное запаздывание (9979).

В мае 1940 г. на основании доклада Главного конструктора о готовности машины к испытаниям НКАП определил сроки проведения летных испытаний И-135. Они должны были проходить в период с начала июня до 1 августа 1940 г. на летной базе ЦАГИ в Раменском. Для проведения всех работ по самолету создали бригаду из специалистов ОКБ в следующем составе: ведущий инженер Н.П. Поленов, механик К.И. Александров, моторист А.М. Манжос, сборщики С.С. Берман и А.П. Глинский, контролер В.П. Дейниченко. Представителем 11 -го Главного управления был О.В. Малышев. Летчиком на заводские испытания назначили А.П. Чернавского. Ответственность за проведение заводских испытаний возлагалась на главного конструктора П.0. Сухого и начальника 8-го отдела ЦАГИ.

На самолете установили новый мотор М-105П с турбокомпрессорами ТК-2, который подвешивался на металлической раме к переднему шпангоуту кабины летчика. Под мотором размещался подковообразный маслорадиатор ОП-252 с крупными 8-мм трубками сотов.

Согласно техническим требованиям эксплуатации мотора, температурный режим масла должен был составлять 70 градусов на входе и 110 градусов -на выходе. Поэтому температура масла регулировалась юбкой капота масло-радиатора с механическим управлением и автоматической термостатной коробкой (9976).

В мае 1940 г. на ступинском комбинате состоялся пуск линии горячей прокатки алюминиевых листов, оснащенной новейшим американским оборудованием. Под винтовое производство был выделен лишь один корпус, большего Визирян, при всем своем желании, дать не мог.Винтовое производство возглавил Еремеев А.И. - он же одновременно являлся Главным инженером авиакомбината. Первым Главным технологом был назначен Н.П.Фирюбин, выпускник Московского авиационного института, который впоследствии стал известным советским дипломатом, заместителем Министра иностранных дел СССР. 1936 год для ступинских винтостроителей прошел в освоении выпуска лицензионного винта фирмы США Гамильтон Стандарт под условным обозначением ВИШ -6. Это был двухлопастной винт с металлическими лопастями, с диапазоном поворота лопастей 10 градусов и с двумя жесткими упорами: «взлетный режим» и «крейсерский режим». Изготовлялся винт по технической документации московского завода № 28, в ОКБ которого начальником конструкторской бригады втулок воздушных винтов из ЦИАМа в сентябре 1936 г. был переведен К.И. Жданов. Винт ВИШ-6 предназначался для истребителей И-16, И-153«Чайка» конструкции Н.Н. Поликарпова. До Великой Отечественной войны эти истребители составляли основу советской истребительной авиации. Слабая техническая подготовка винтового производства Авиакомбината 150 затрудняла изготовление данного винта, поэтому параллельно выпускались металлические двухлопастные винты фиксированного шага В-25, более простые по конструкции и менее сложные в изготовлении. В связи с возросшим объемом работ возникла необходимость организации чертежно-конструкторского бюро, начальником которого был назначен Васильев Д.Н. В конце 1936г. винтовое производство пополнили молодые специалисты, окончившие МАИ: Савкин И.Ф., Ногтев Л.М., Дубровский Д.М., Чиликина Е.М. Первый образец втулки винта ВИШ - б был изготовлен к ноябрьским праздникам 1936г. Втулку погрузили на бричку и торжественно провезли по улицам рабочего поселка к месту проведения демонстрации (11883).

В мае 1940 г. закончились госиспытания крейсера “Ворошилов”. С 1 по 26 апреля произвели 22 катапультных старта, из них 11 с КОР-1. Максимальная скорость отрыва самолета составила 123 км/ч, старт допускался при скорости корабля до 24 узлов, встречной скорости ветра не более 15 м/с и давлении в пусковом баллоне катапульты не менее 30 атм. Испытания выявили существенные недостатки авиационного вооружения корабля. На крейсере отсутствовал трап для экипажа КОР-1, не было погреба для авиабомб, вылет стрелы самолетно-барказного крана оказался недостаточным. На катапульте К-12 отсутствовали вспомогательные площадки для обслуживания и подготовки самолета к вылету, не было систем заправки его топливом и маслом. Отчасти это объяснялось разными подходами к базированию авиатехники на кораблях в советском и германском флотах. Немцы для хранения и подготовки самолетов к полетам использовали корабельные ангары, а у нас машины постоянно находились на самой катапульте или рядом с ней на открытой площадке. Когда вторую К-12 установили на балтийский крейсер “Киров”, ее потребовалось дополнительно утеплять для эксплуатации зимой. Однако при всех недостатках немецкой катапульты военные летчики-испытатели однозначно высказались в ее пользу. Поэтому был поставлен вопрос о приобретении лицензии на производство К-12. Немцы не возражали, запросив 300000 марок за документацию и поставив условие, что фирме “Хейнкель” будет выдан заказ не менее чем на три катапульты стоимостью по 200000 марок каждая. Советская сторона почти согласилась на это, однако тут выяснилось, что отечественная промышленность просто не сможет воспроизвести некоторые детали и узлы катапульты. Например, немецкие тросы имели расчетный предел прочности 240 кгс/см2, а наши только 190 кгс/см2. Никто не брался за изготовление рассчитанных на 80 атм воздушных баллонов высокого давления диаметром 600 мм. Пришлось отказаться от покупки лицензии, форсировав доработку и изготовление отечественной ЗК-1 (главный конструктор П.И.Бухвостов) (9966).

C мая 1940 в НИИ ВВС возобновили прерванные в декабре 1939 испытания японского И-97 в НИИ ВВС. Прерывали т.к. машину не смогли поставить на лыжи. Машина была доставлена с Халхин-Гола осенью и 17 ноября 1939 совершил первый полет. В 1940 провели бои с И-153 с М-63 и пушечным И-16 М-25В. испытания завершили 2 июня 1940 (2643,17).

В мае 1940 в ЦАГИ начались испытания Ю-88 (229,22).

В мае 1940 г. пять контейнеров с истребителями Bf 109E ("Эмилями") были доставлены на московский Центральный аэродром, где сотрудники НИИ ВВС под наблюдением немецкого специалиста их собрали. "Надсмотрщику" русские были явно антипатичны, поэтому он с особым удовлетворением зафиксировал факт вскрытия без его ведома одного из самолетных ящиков: "Фирма не несет ответственности за эту машину!" Впрочем, наши специалисты и без его помощи, и даже без инструкции по сборке (!) собрали первый "мессер". Все другие машины принимали "как положено", с оформлением приемо-сдаточных документов. Немец тоже сумел удивить: когда обнаружилось, что на одном из моторов неисправно магнето, и руководитель работ с советской стороны не без ехидства поинтересовался, несет ли фирма ответственность за этот инцидент, последовал ответ: "Послезавтра в 12.45 вам доставят новое магнето!" И действительно, в указанный день за пятнадцать минут до назначенного срока на Центральном аэродроме совершил посадку "юнкерс", на борту которого был доставлен нужный агрегат (9020).

В мае 1940 начальник ВВС Красной Армии Л.В.Смушкевич заявил: «Основным тормозом в развитии наших самолетов является мотор. Здесь наша отсталость от передовых капиталистических стран очень велика. Моторы М-63. М-88, М-105, которые поступают в серийное производство, - с большим количеством дефектов, ненадежны в полетах, часто отказывают; срок работы этих моторов очень небольшой..." (4537).

В мае 1940 года, когда стало ясно, что на вооружении Германии нет истребителей с моторами воздушного охлаждения, начальник ВВС КА Смушкевич и военный комиссар ВВС КА Агальцов признали свои ошибки, направив в Комитет Обороны при СНК СССР доклад о состоянии ВВС КА, где в частности отмечали:

«Руководство ВВС (ЛОКТИОНОВ,АГАЛЬЦОВ, СМУШКЕВИЧ) проглядело, своевременно не заметило и не сигнализировало о быстром развитии авиации передовых капиталистических стран (Германия, Англия). Основываясь на испанском опыте, неправильно взяли упор главным образом на воздушный мотор, в то время как на Западе с мотором жидкостного охлаждения истребительная авиация сделала большие успехи.

Консерватизм и торможение старым руководством Наркомата авиационной промышленности развития новых образцов самолетов.

Либеральная политика по отношению к Наркомату авиационной промышленности со стороны руководства ВВС Красной Армии (военный совет, а впоследствии ГУАС), очень часто принимавшие от НКАП то, что им давали.

После проведенных организационных и других мероприятий со стороны ЦК и лично тов. Сталина на сегодня вышедшие с заводов опытные машины стоят на уровне передовых капиталистических стран. Необходимо форсировать их доводку и испытание с тем, чтобы как можно быстрее запустить их в серийное производство.

Из числа проходящих испытание опытных самолетов необходимо в текущем году принять их на вооружение и запустить в серийное производство лучшие по летно-техни-ческим характеристикам:

а) один тип истребителя с мотором воздушного охлаждения;

один тип истребителя с мотором жидкостного охлаждения;

истребитель двухмоторный одноместный;

истребитель двухмоторный многоместный;

б) один тип двухмоторного дальнего бомбардировщика; один тип среднего(он же пикирующий) бомбардировщика;

в) один тип штурмового бронированного самолета.

4. На ближайшие годы необходимо поступление серийных самолетов на вооружение ВВС Красной Армии со следующими скоростями на высоте 6000—8000 м:

истребители:

1940 г. — 550—600 км/ч; 1942 г. — 700 км/ч;

1941 г. — 650 км/ч; 1943 г. — 750 км/ч; ближние одномоторные бомбардировщики:

1940 г.-475 км/ч; 1942 г. — 600 км/ч;

1941 г. — 550 км/ч; 1943 г. — 650 км/ч; средние двухмоторные бомбардировщики: 1940 г. — 500—550 км/ч; 1942 г. — 650 км/4,-1941 г. - 600 км/ч; 1943 г. — 700 км/ч; дальние двухмоторные бомбардировщики:

1940 г. — 480—500 км/ч; 1942 г. — 600 км/ч;

1941 г. — 550 км/ч; 1943 г. — 650 км/ч;

Дальность этих самолетов должна быть:

для истребителей — 800—1000 км;

для ближних одномоторных бомбардировщиков-1000 км;

для средних двухмоторных бомбардировщиков —1200— 2000 км;

для дальних двухмоторных бомбардировщиков — 5000 км;

для штурмовиков — 800 км.

Практический потолок самолетов, кроме штурмовиков и ближних одномоторных бомбардировщиков, должен быть:

1940—1941 гг. — 10—12 тыс.м;

1942—1943 гг. — 12—13 тыс.м.

Основным тормозом в развитии наших самолетов является мотор. Здесь наша отсталость от передовых капиталистических стран очень велика.

Моторы М-63, М-88 и М-105, которые поступают в серийное производство, — с большим количеством дефектов, ненадежны в полетах, часто отказывают, срок этих моторов очень небольшой.

Наши хорошо отделанные самолеты с моторами одинаковой мощности с немецкими ДБ-601 дают все-таки меньшую скорость только потому, что мы до сего времени не имеем хорошего винта.

Мы просим ЦК ВКП(б) срочно принять меры по улучшению наших моторов и винтов, иначе скорости наших самолетов в ближайшее время могут еще больше отстать от заграничных...» (10745,153).

В мае 1940 двигатель М-90 был запущен, наработал на стенде 10 часов, однако многочисленные сложности, сопутствующие созданию новой техники, не позволяли надеяться на получение М-90 к ожидаемому сроку (9979).

В мае 1940 заместитель наркома В.П.Кузнецов пообещал, что М-90 поступит во второй половине июня, но и этот срок также не был выдержан. Оставалось надеяться, что ОКБ завода № 29 сможет как можно быстрее преодолеть встретившиеся затруднения. Исключительно высокие расчетные летные характеристики самолета (вспомним, что в 1940 г. максимальная скорость лучших серийных истребителей еще только достигла 600 км/ч) вызвали сомнение в их достоверности и у руководства ВВС, и в наркомате. Для уточнения характеристик И-185 и для отработки конструкции капота Поликарпову предложили изготовить макет самолета с имеющимся некондиционным мотором М-90 и испытать его в новых натурных аэродинамических трубах ЦАГИ Т-101 и Т-104. Испытания проводились с мая по декабрь 1940 г. Они подтвердили расчеты конструкторов. В отчете, в частности, говорилось: «Вентилятор, уменьшающий потери на входе, позволяет хорошо использовать реактивный эффект нагрева воздуха в капоте, что уменьшает лобовое сопротивление капота на максимальной скорости полета... Благодаря плавной форме данного капота, применение его целесообразно на скоростях от 700 до 850 км/ч» (10667).

В мае 1940 года закончились 50-часовые совместные испытания мотора АМ-37. Взлетная мощность 1400 л.с. Номинальная мощность 1400 л.с. на высоте 6000 м. на станке, которые проходили с апреля 1941 (4048, 4).

В мае 1940 г. мотор АМ-37 прошел совместные 50-ти часовые испытания. По мотору дважды устанавливались сроки государственных испытаний (1 августа 1940 г. и 1 февраля 1941 г.), но ввиду наличия тех же дефектов, которые были вскрыты и на моторе АМ-38, мотор государственных испытаний в указанные сроки не прошел. Так как мотор АМ-37 отличается от мотора АМ-38 только передаточным числом и диаметром крыльчатки нагнетателя, внесение тех же конструктивных изменений, которые были осуществлены на моторе АМ-38, обеспечили 100 часовую надежную работу мотору АМ-37 (1684,20).

В мае 1940 г. опытный образец мотора АМ-37 в целом успешно прошел 50-часовые совместные заводские испытания. Взлетная мощность была определена на уровне 1400 л.е., номинальная мощность у земли - 1250 л.е., а номинальная на высоте от 6000 до 6300 м- 1400 л.с.

Это был весьма неплохой результат. По мощности и удельным характеристикам АМ-37 становился первым в ряду лучших образцов мирового моторостроения в своем классе. Причем в отличие от иностранных моторов, которым для надежной работы требовался 100-октановый бензин, АМ-37 «потреблял» топливо с октановым числом, пониженным до 93-95 (15755).

В мае 1940 г. после совместных испытаний АМ-37 введен промежуточный водо-воздушный интеркулер за ПЦН. В апреле 1941 г. АМ-37 прошел госиспытания и был принят в серийное производство, но, в сущности, так и не был доведен до требуемой надежности. Кроме того, самолетостроители не могли справиться с охлаждением этого весьма теплонапряженного двигателя. В 1941 г. на заводе № 24 в Москве выпустили 29 моторов этого типа. В октябре того же года его сняли с производства. После эвакуации выпуск АМ-37 не возобновлялся. АМ-37 проходил летные испытания в октябре 1940 г. на ДБ-240, в январе 1941 г. на опытном бомбардировщике «103». Двигатель испытывали также на МиГ-1 и МиГ-3.

Характеристики:

• 12-цилиндровый рядный У-образный, четырехтактный, водяного охлаждения, редукторный, с односкоростным ПЦН и интеркуле-ром;

• диаметр цилиндра/ход поршня 160/190 мм (в цилиндрах с прицепными шатунами 196,8 мм);

• объем 46,66 л;

• степень сжатия 7,0;

• мощность 1200/1500 ./.с. (по заданию 1500 1600

• вес 885 кг (по заданию 800 кг);

• запуск сжатым воздухом;

• возможна установка синхронизатора. Известны модификации:

- АМ-37, серийный вариант, 1200/1500 л.с., вес 885 кг. «

- АМ-37 А, предполагавшийся усовершенствованный вариант с номинальной мощностью 1600 л.с., весом 850 кг (по заданию). Должен был быть выпущен на заводские испытания в феврале 1940 г. Сведений о постройке и испытании нет.

- АМ-37ТК, вариант АМ-37 с турбонаддувом. Никакой информации нет.

— АМ-37П, вариант АМ-37 с установкой пушки в развале цилиндров, стрелявшей через полый вал редуктора. Проект 1940 г. Сведений о постройке и испытаниях нет.

— АМ-37у/в (АМ-37УВ), вариант АМ-37 с удлиненным валом и вынесенным редуктором, предназначавшийся для истребителя Гу-1, имевшего схему американской «Аэрокобры». Задание выдано в октябре 1940 г., разработку проекта начали в 1941 г. Построен не был. Материалы проекта впоследствии использовали в опытном моторе АМ-41. Двигатели АМ-37 устанавливались на опытных самолетах ДБ-4 (ЦКБ-54), ФБ («103»), ТИС-А, Ер-2 (Ер-4), ИДС (Гр-1, не летал), И-200, МиГ-7, МиГ-5 (ДИС-200, недостроен). Их использование предусматривалось проектами ИОП, ИТ, СПБ, Е-2, ОКО-7, СК-3, ОДБ (П), И-63, ТШ, ОКО-8, ДБ-ЛК («380»), Гу-2, БОК-17, Ил-2 (11852).

В мае 1940 г. после совместных испытаний на АМ-37 был введен промежуточный водо- воздушный интеркулер, стоявший за ПЦН. В ходе доводки усилили картер, носок редуктора, головку блока, поршни и прицепные шатуны, ввели клапаны выпуска увеличенного диаметра, доработали нагнетатель. На моторе появились более мощная маслопомпа и карбюраторы К-37БП. Но требований задания и после доработки выполнить не удалось. Максимальная мощность остановилась на уровне 1500 л.с. (вместо 1600 л.е.), номинальная - 1200 л.с. (вместо 1500 л.с.). Зато заданный вес превысили на 85 кг. В апреле 1941 г. АМ-37 прошел государственные испытания и был принят в серийное производство, но, в сущности, так и не был доведен до требуемой степени надежности. Кроме того, самолетостроители не могли справиться с охлаждением этого весьма теплонапря- женного двигателя. В 1941 г. на заводе № 24 в Москве выпустили 29 моторов этого типа. АМ-37 проходил летные испытания в октябре 1940 г. на ДБ-240, в январе 1941 г. на опытном бомбардировщике "103". Двигатель испытывали также на МиГ-1 и МиГ-3. Бомбардировщик "103" (будущий Ту-2) собирались с ними строить серийно.

Но в октябре 1941 г. АМ-37 с производства сняли. После эвакуации предприятия в Куйбышев выпуск АМ-37 там не возобновлялся. Ту-2 запустили в серию с двигателями М-82 (АШ-82).

Заданную мощность в 1600 л.с. хотели получить на модификации АМ-37А. Ее опытный образец по плану должен был быть выпущен на заводские испытания в феврале 1940 г., однако сведений о его постройке и испытаниях нет.

Видимо, только в проектах остались варианты АМ-37ТК с турбо- наддувом, АМ-37П с установкой пушки в развале цилиндров, стрелявшей через полый вал редуктора, и АМ-37у/в (AM-37YB) с удлиненным валом и вынесенным редуктором, предназначавшийся для истребителя Гу-1, имевшего схему американской "Аэрокобры". Задание на последний было выдано в октябре 1940 г., а разработку проекта начали в 1941 г. Построен АМ-37УВ не был, но материалы проекта впоследствии использовали при создании опытного мотора АМ-41 (11934).

С мая 1940 на 156 строили 103 и в ходе строительства перепроектировали моторы с АМ-35А под АМ-37 мощностью 1400 л.с. По результатам поездок в Германию были выдвинуты дополнительные требования к 103: увеличить экипаж до 4 и штурмана посадить с летчиком как на Ю-88, а сначала был л и 2 стрелка, причем штурманом был оператор нижней установки. Измененный проект получил обозначение 103У или АНТ-59 (1835,11).

В мае 1940 года мотор АМ-35А удовлетворительно прошел совместное 50-ти часовое испытание, после чего была запущена в производство малая серия этих моторов в количестве 50 штук (7647, 119-121).

В мае 1940 АМ-35А прошел совместные испытания, а в сентябре с удовлетворительными результатами закончились государственные испытания двигателя (9984).

В мае 1940 г. мотор АМ-35А предъявили на совместные испытания, в июле — на государственные, которые он успешно завершил в сентябре. С конца 1940 г. выпускался в больших количествах. В начале 1941 г. введена усиленная крыльчатка ПЦН, с весны того же года — чисто механический (вместо электромеханического) привод поворотных лопаток на входе в ПЦН. К АМ-35А были спроектированы три варианта редуктора с разными передаточными отношениями. Первые серии шли с редуктором с отношением 0,9, с 5-й серии — с 0,732. В январе 1941 г. изготовили, а затем подвергли испытаниям три образца с беспоплавковыми карбюраторами, который намеревались внедрить в серии. Однако этот вариант серийно не выпускался. Всего до конца 1943 г. изготовили около 4500 АМ-35А, из них 4034 — в 1941 г. (11852).

В мае 1940 г. мотор предъявили на совместные испытания, в июле - на государственные, которые он успешно завершил в сентябре. С конца 1940 г. АМ-35А выпускался в больших количествах на заводе № 24 в Москве. Его планировали запустить в производство также на заводах № 19 и No 452, но это так и не было сделано. Мотор постепенно дорабатывался. В начале 1941 г. была введена усиленная крыльчатка ПЦН, с весны того же года внедрили чисто механический (вместо электромеханического) привод поворотных лопаток на входе в нагнетатель.

К АМ-35А были спроектированы три варианта редуктора с разными передаточными отношениями. Первые серии шли с редуктором с отношением 0,9, с 5-й серии - с 0,732.

Основным "потребителем" АМ-35А стал цельнометаллический истребитель-моноплан МиГ-3, в 1941 г. строившийся в больших количествах. К началу Великой Отечественной войны он являлся самым массовым из истребителей нового поколения в ВВС РККА. Некоторое количество моторов пошло также на тяжелые бомбардировщики ТБ-7 (Пе-8).

Конструкторы готовили многочисленные модификации АМ-35А. В январе 1941 г. изготовили, а затем подвергли испытаниям три образца с беспоплавковыми карбюраторами, которые намеревались внедрить в серии. Однако этот вариант серийно не выпускался. АМ-35АНВ - это АМ-35А с непосредственным впрыском топлива. Опытный образец его изготовили летом 1941 г., но не испытывали в связи с эвакуацией. Работы по этой модификации официально прекратили в начале 1942 г. Очень оригинален был АМ-35А-ТР, вариант с турбореакторами Ефремова, использовавшими тепло от выхлопа и радиаторов для создания реактивного эффекта.

Максимальная мощность у него должна была дойти до 1650 л.е., но этот двигатель остался только проектом.

Распоряжение о прекращении производства АМ-35А поступило в конце 1941 г., после эвакуации завода No 24 в Куйбышев (Самару). Его прекратили делать, чтобы высвободить производственные мощности для наращивания выпуска родственного ему мотора АМ-38, описанного далее. Фактически же в небольших количествах АМ-35А собирали до конца 1944 г. Всего было изготовлено 4659 экземпляров. Из них 4034 мотора сделали в 1941 г., к концу 1943 г. к ним добавились еще примерно 450 штук. Последние серии АМ-35А изготовлялись уже с использованием узлов двигателя АМ-38Ф (11934).

В мае 1940 г. у А.Д.Чаромского на заводе 82 (д С.И.Жилин и ГИ А.Г.Таканнаев) и у В.М.Яковлева на Кировском заводе были готовы дизель-мотор М-40 и М-30 с аналогичными техническими характеристиками. Оба двигателя проходили летные испытания, правда, ограниченного объема, на двух самолетах БОК-15. До майского (1940) постановления Комитета Обороны при СНК оба двигателя предназначались в основном для достижения политического результата - кругосветного беспосадочного полета советского самолета под управлением М.М.Громова. Технические параметры комплекса самолет-мотор могли обеспечить выполнение этой задачи при условии, что двигатель выдержит не менее 100 ч непрерывной работы на номинальной мощности. Летом 1940 г. ни М-30, ни М-40 не имели еще такого ресурса. Комитет Обороны выдал моторостроителям новое задание - в августе 1940 г. провести государственные испытания обоих типов дизелей на стенде, а в октябре-декабре 1940 установить их на самолеты ТБ-7 и ДБ-240, после чего приступить к летным испытаниям. Авиационные дизели в начале сороковых были предметом особой гордости отечественных моторостроителей. Только в СССР и Германии дизель-моторы были "доведены" до уровня отработки, позволившего перейти к летным испытаниям и даже к постройке серийных самолетов, оснащенных данным типом силовой установки. Но если в Германии основной упор при создании авиационного дизеля делался на повышении надежности, то в СССР - на достижении наибольшей мощности. В нашей стране применение авиадизелей считалось наиболее перспективным на дальних и тяжелых бомбардировщиках. Для самолетов этих классов на первом плане стояли требования к экономичности и высокой единичной мощности "движка". Поскольку максимальная взлетная масса двухмоторного дальнего бомбардировщика в то время оценивалась величиной 16-18 т, то для получения хороших взлетных качеств и достаточно большой крейсерской скорости (порядка 400 км/ч) требовалось "снимать" с каждого из двух валов не менее 1500-1800 л.с. На получение именно таких характеристик в первую очередь и нацеловалась деятельность отечественных "дизельных" КБ. Важнейшими достоинствами дизелей считались существенно меньший расход топлива по сравнению с карбюраторными моторами, а также меньшая пожароопасность керосина (дизельного топлива) по сравнению с легко воспламеняющимся авиационным бензином. Кроме того, дизельное топливо имеет большую плотность, поэтому в баки одной и той же емкости можно залить больше топлива (по массе). Недостатком дизеля является то, что он значительно тяжелее карбюраторного собрата той же мощности. Это связано с большими ударными нагрузками, характерными для процесса сгорания топлива, которое воспламеняется от сжатия. Дизели имеют худшую по сравнению с бензиновыми моторами приемистость. Для их запуска требуется мощный стартер, гораздо более тяжелый, чем у карбюраторного мотора. Основной вклад в создание авиационных дизелей в СССР был сделан отделом нефтяных двигателей ЦИАМа, которым до ареста руководил Андрей Дмитриевич Чаромский. В 1936-1937 гг. этот коллектив разработал дизель АН-1 А мощностью 900 л.с., которая благодаря ПЦН сохранялась до высоты 2500 м. Мотор прошел летные испытания на самолете ТБ-ЗД. В дальнейшем доработками конструкции АН-1 А занимались два независимых коллектива. Развитие обеих моделей (М-40 и М-30) велось в одном генеральном направлении: при сохранении рабочего объема, диаметра цилиндра и хода поршня конструкторы добивались повышения взлетной мощности и высотности мотора за счет использования двухступенчатых турбокомпрессоров (ТК-88 на М-40 и ТК-82 на М-30). На каждом двигателе устанавливались по четыре ТК, на этом этапе моторы не имели приводных нагнетателей. В дальнейшем такое решение было признано ошибочным, но в середине 1940 г. недостатки схемы еще не успели осознать, а полученные результаты переоценивались. За благополучным окончанием стендовых испытаний М-40 последовало решение о развертывании их серийного производства помимо Кировского завода еще и на Харьковском тракторном, а позднее и на заводе N 75. Кроме того, В.М.Яковлеву была поставлена задача форсирования мотора до 1500 л.с. на взлетном режиме и до 1250 л.с. на номинальном. Этот вариант двигателя получил обозначение М-40Ф (3320,35).

В мае 1940 были собраны и поставлены на испытание 2 дизель-мотора М-30. Мотор один потом наработал 102 час., из которых 65 час. режимных, а второй 107 и 72 час. (1296,235).

С мая 1940 г. осваивалось серийное производство АД-5 под обозначением М-30 на заводе № 82. Выпуск там дизелей начался с 1941 г. Готовились к выпуску дизелей этого типа также на Харьковском тракторном заводе (ХТЗ), куда хотели передать производство из Тушина, но фактически ни одного М-30 там не сделали. Проектировался в ОКБ НКВД при заводе № 82 в Тушино под руководством Ф.Я. Тулупова (и с участием Чаромского, но в качестве заключенного) на базе АН-1РТК с 1939 г. Первоначально именовался АД-5. М-30 стал первым авиадизелем, запущенным в СССР в серийное производство и принятым на вооружение ВВС РККА. Его устанавливали на серийные бомбардировщики и применяли в боевых операциях. Но из-за низкой надежности (двигатель недодавал обороты, страдал выбросами масла, отказами топливных насосов, самопроизвольно глох и плохо запускался на холоде и больших высотах) после эвакуации завода № 82 выпуск М-30 прекратили. Последние четыре дизеля собрали из привезенных из Москвы частей в Казани. Еще раньше, в августе 1941 г., их начали снимать с самолетов ТБ-7, заменяя на АМ-35А. Но с июня 1942 г. выпуск М-30 возобновили на заводе № 500 (в цехах эвакуированного завода № 82). В том же году двигатель был модернизирован в ОКБ-500 под руководством Чаромского (уже освобожденного из заключения) с введением ПЦН и интеркулеров. Усовершенствованный вариант начали выпускать с конца 1942 г. как М-ЗОБ, а затем переименовали в АЧ-ЗОБ. В 1944-1945 гг. АЧ-ЗОБ изготовлялся также на заводе № 45 в Москве. В сентябре 1945 г. дизель сняли с производства на обоих заводах. Всего изготовили 1423 (по другим данным — 1526) М-30, М-ЗОБ и АЧ-ЗОБ. АЧ-ЗОБ стал основой для ряда серийных танковых и судовых дизелей. В 1946-1947 гг. производилась разборка части не бывших в употреблении АЧ-ЗОБ для использования их деталей и узлов в катерных дизелях М-50Р. Двигатели АЧ-ЗОБ после некоторой переделки применялись также в небольших электростанциях ДКЭ для сельских районов.

Характеристики:

• 12-цшшдровый, рядный У-образный дизель, четырехтактный, водяного охлаждения;

• объем 61,04 л;

• диаметр цилиндра/ход поршня 180/200 мм (в цилиндрах с прицепными шатунами 209,95 мм);

• степень сжатия 13,5;

• мощность и вес в зависимости от модификации. Известны следующие модификации:

• М-30, первая серийная модификация с двумя турбонагнетателями, без ПЦН и интеркулеров. Мощность 1250/1500 л.с., вес 1200 кг (по другим данным, 1150 кг). Этот двигатель выпускался серийно заводом № 82 (44 экз. в 1941 г.) и заводом № 500 (32 экз. в 1942 г.). Производство прекращено в конце 1942 г. Часть М-30 переделана в 1942 г. в М-ЗОБ.

• М-ЗОФ, опытный вариант 1942 г., 1500/1750 л.с.

• М-ЗОБ (АЧ-ЗОБ), модернизированный вариант с ПЦН. В ОКБ-500 готовились два варианта — с ПЦН от моторов АМ-38 и М-105.

В июле 1942 г. первый тип прошел 100-часовые испытания, второй оказался менее удачным, хотя именно его сначала хотели запустить в серию. В конечном итоге в производство пошел вариант с ПЦН от АМ-38 (с уменьшенным диаметром крыльчатки) и двумя турбонагнетателями Т1-82 и интеркулерами. С августа 1942 г. завод № 500 начал переделку М-30 в М-ЗОБ (переделано 35 экз.), а затем производство М-ЗОБ (за 1942 г. изготовлено 34 экз.). В январе — апреле 1943 г. М-ЗОБ испытывался на Ер-2, в августе — на Ил-6. В феврале того же года осуществлялась опытная эксплуатация М-ЗОБ на Пе-8 в частях АДД. Официально АЧ-ЗОБ был принят к крупносерийному производству 19 июня 1943 г. С весны того же года выпуск АЧ-ЗОБ осваивали на заводе № 45. Фактически массовый выпуск дизелей на обоих предприятиях начался с 4-го квартала 1943 г. В ходе серийного производства АЧ-ЗОБ менялся довольно мало; с апреля 1945 г. на нем ввели дополнительные топливные фильтры. Мощность 1250/1500 л.с., вес опытных образцов 1280 кг, серийных 1290 кг (поздние серии 1310 кг). Выпуск на обоих заводах прекращен в сентябре 1945 г. Всего изготовлено 1450 АЧ-ЗОБ.

- М-ЗОД, форсированный тип для штурмовика, мощность 1750/2000 л.с. В марте 1943 г. задание на его разработку выдали заводу № 500. Данных о проектировании и постройке нет.

- АЧ-ЗОБФ, форсированный вариант АЧ-ЗОБ с впрыском бензина после турбонагнетателей. Проектировался с 1943 г. Испытания опытных образцов проходили с весны 1944 г. С августа того же года два АЧ-ЗОБФ испытывались на опытном бомбардировщике Ил-6, 100-часовые заводские испытания успешно завершили в марте 1945 г. В том же месяце начали госиспытания, на которых двигатель был забракован из-за плохой приемистости и сложной процедуры запуска. После некоторой доводки АЧ-ЗОБФ испытывались на самолете Ту-2. Работа над двигателем продолжалась до 1947 г. Мощность 1250/1900 л.с., вес 1280 кг. Всего переделано из АЧ-ЗОБ 17 экз.

- АЧ-ЗОБ с мотокомпрессорным воздушно-реактивным двигателем. Проектировался под руководством Толстова в ЦИАМ с начала 1944 г. В основе имел серийный АЧ-ЗОБ с переделанной системой наддува. Привод компрессора ВРДК осуществлялся выхлопными газами от турбин, без механической связи дизеля и реактивного двигателя. Проходил заводские стендовые испытания в июне 1944 г. — мае 1945 г. Серийно не выпускался, на самолетах не устанавливался. Тяга ВРДК 873 кг, вес всей установки 1700 кг, суммарная мощность при включенном ВРДК 4500 э.л.с.

- ТД-ЗОБ, танковый дизель на базе АЧ-ЗОБ. Работы по танковому варианту велись с 1945 г., когда проводили эксперименты по длительной эксплуатации АЧ-ЗОБ при низких оборотах. ТД-ЗОБ был спроектирован под руководством А.Я. Носача в конструкторском бюро ХТЗ в 1946-1947 гг. С 1948 г. выпускался на ХТЗ серийно. Стал основой для последующего танкового дизеля ТД-11Б.

- КЧ-ЗОБ, танковый дизель, вариант ТД-ЗОБ, 1200 л.с. Опытный образец не строился.

Дизели семейства М-30/АЧ-ЗОБ устанавливались на серийных бомбардировщиках Ер-2 и ТБ-7 (Пе-8), опытном самолете «67» (переоборудованном Ту-2). Их применение предусматривалось также в проектах МЫ, Ил-4, Ту-8С, ПС-84 (вариант бомбардировщика) (11852).

В мае 1940 г. опытный образец М-40 в первый раз был предъявлен на госиспытания, но неудачно — двигатель вышел из строя. В июне он проходил летные испытания на самолете БОК-15, готовившемся для кругосветного перелета М.М. Громова. Этот экземпляр М-40 имел привод наддува гермокабины. С весны 1940 г. производство М-40 осваивал Кировский завод в Ленинграде. За первую половину 1941 г. он изготовил 58 экз. С весны 1941 г. М-40 устанавливали на серийные самолеты ТБ-7. Параллельная ветвь развития конструкции АН-1РТК. Создавался в ЦИАМ под руководством В.М. Яковлева с участием М.А. Кузьмина и А.Я. Носача. М-40 был ближе к исходному АН-1РТК, чем М-30, и отличался от последнего в основном конструкцией системы наддува при том же принципиальном подходе — четыре турбонагнетателя без ПЦН. Производство дизелей этого типа прекратили осенью 1941 г. Еще раньше, в августе, их сняли со всех самолетов и законсервировали. В 1942 г. М-40 испытывали на бомбардировщике Ер-2. В 1944 г. завод № 500 разбирал М-40 и использовал их узлы и агрегаты в двигателях АЧ-30Б.

Характеристики:

• 12-цилиндровый, рядный У-образный дизель, четырехтактный, водяного охлаждения;

• объем 61,04 л;

Дизель М-40Ф (чертеж)

Тяжелый бомбардировщик ТБ-7 (Пе-8) с дизелями М-40, 1941 г.

• диаметр цилиндра/ход поршня 180/200 мм (в цилиндрах с прицепными шатунами 209,95 мм);

• степень сжатия 13,5;

• мощность и вес в зависимости от модификации. Известны следующие модификации:

• М-40, серийный вариант, 1000/1250 л.с., вес 1150 кг.

• М-40Ф, опытный образец, форсированный по оборотам, 1250/1500 л.с. Проходил госиспытания летом 1940 г., в ноябре того же года был рекомендован в серию и выпущен небольшой партией в 1941 г. Летом 1941 г. испытывался на Ер-2.

Дизели М-40 устанавливались на серийных самолетах ТБ-7 (Пе-8), опытных БОК-15, Ер-2 (11852).

Также был разработан М-41 - Проект дальнейшего развития М-40, выполненный в конструкторском бюро Кировского завода в Ленинграде под руководством В.М. Яковлева.

Характеристики:

• мощность 1400/1750 л.с.;

• вес 1200 кг. (11852).

В мае 1940 ЦИАМ были предъявлены и поставлены на гос. испытания два дизель-мотора М-40, но из-за задирания цилиндров испытания были прерваны (1296,231).

В мае 1940 г. оба типа двигателей М-30 (главный конструктор Тулупов) и М-40 (главный конструктор В.М.Яковлев) запустили в серийное производство. Изготовление М-40 поручили Кировскому заводу в Ленинграде, М-30 - авиамоторному заводу №82 в Москве. Конструктивно они были схожи, близки по своим параметрам и характеристикам, достаточно сказать, что без переделок могли устанавливаться на одни моторные рамы. Отличались в основном тем, что М-30 комплектовался двумя, а М-40 - четырьмя турбокомпрессорами.

Дизельный двигатель М-40 имел сухой вес 1200 кг, длину 2305 мм, ширину 1076 мм, высоту 1238 мм. Работал на Бакинском тракторном керосине, максимальная развиваемая мощность составляла 1500 л.с., номинальная мощность - 1250 л.с., расчетная высота - 6000 м. Форсированный вариант М-40Ф ТК-Э88 в октябре 1940 г. прошел 100-часовые стендовые испытания.

Между тем, в итоговых документах по результатам испытаний указывалось, что поршневая группа М-40Ф полностью недоведе- на и испытания он прошел неудовлетворительно. Судя по всему, дизель требовал масштабных усовершенствований и длительных доводочных работ. Однако, ощущение близкого успеха, кружило голову, как его создателям, так и заказчикам. Поэтому уже в октябре 1940 г. М-40 решили установить на сверхдальний самолет БОК-15.

Дизель М-30, согласно заявленным в 1940 г. характеристикам, развивал взлетную мощность 1500 л.е., его номинальная мощность составляла 1250 л.с. (форсированный М-30Ф соответственно - 1700 л.с. и 1300 л.с.). Габаритные параметры этого двигателя соответствовали параметрам М-40, сухой вес составлял 1200 кг. Расход топлива определялся в 170-175 г/л.с./час.

М-30 в 1940 г. удовлетворительно прошел государственные испытания и в декабре 1940 г. был запушен в производство на заводе №82. Он так же как М-40 готовился к установке на самолет БОК-15. Упоминаемый уже второй раз этот стратосферный самолет не является героем нашего рассказа. Однако именно этот аппарат, который должен был преодолевать огромные расстояния на расчетной высоте полета 12 км, стал первым, оборудованным новыми дизельными двигателями. А двигатели эти, по причине несовершенства топливной аппаратуры, устойчиво работали лишь на малой высоте полета. Такая вот получалась неувязка... (12025).

В мае 1940 Начальник ВВС генерал-лейтенант авиации Смушкевич и Член военсовета ВВС дивизионный комиссар Агальцов утвердили Предложения совещания инженеров действующей армии на Финляндском фронте по устранению дефектов, выявленных на самолетах, моторах, вооружении и специальном оборудовании на основе опыта эксплуатации матчасти в боевых условиях (847).

В мае 1940 Начальник ВВС генерал-лейтенант авиации Смушкевич и Член военсовета ВВС дивизионный комиссар Агальцов утвердили Предложения совещания инженеров действующей армии на Финляндском фронте по устранению дефектов, выявленных на самолетах, моторах, вооружении и специальном оборудовании на основе опыта эксплуатации матчасти в боевых условиях.

Должны быть максимально автоматизированы:

а) регулировка охлаждения мотора

регулировка иемпаратуры масла

регулировка опережения зажигания

об..

режима работы мотора

переключения скорстей нагнетателя

высотного регулирования состава смеси

Сейчас ручки загромождают кабину и отвлекают л от ведения в/боя

Существующие автоматы работают ненадежно

Необходима стандартная кабина (для пересаживания с одного с-та на другой и выработки автоматизма и навыков

1-я скорост нагнетателя на И-16 от себя, на И-153 на себя, включение второй скорости - соответственно обратно. Затяжеление винта вращением штурвала на И-16 по часовой, на И-153 против часовой

На М-62 разрушается втулка главного шатуна (по этой причине выходит из строя 13% моторов)

Короткий срок службы моторов

На фронте исправляем и устраняем дефекты

Стрелковое вооружение истребителей слобое (4хШКАС). Необходимо иметь наряду с пулеметом калибра 7,62 крупнокалиберное вооружение - 12,7, 20, 23мм

Мала живучесть ствола ШКАС - 2000-2500 выстрелов (461).

В мае 1940 г. на Ступинском комбинате состоялся пуск линии горячей прокатки алюминиевых листов, оснащенной новейшим американским оборудованием, состоялся Под винтовое производство был выделен лишь один корпус, большего Визирян, при всем своем желании, дать не мог. Винтовое производство возглавил Еремеев А.И. - он же одновременно являлся Главным инженером авиакомбината. Первым Главным технологом был назначен Н.П. Фирюбин, выпускник Московского авиационного института, который впоследствии стал известным советским дипломатом, заместителем Министра иностранных дел СССР (11412).

Несмотря на то, что в мае 1940 года на собрании актива работников ЦАГИ большинство присутствовавших высказалось против назначения И.Ф. Петрова начальником института, его кандидатуру поддержал ЦК ВКП(б), и с 10 июня 1940 года он занял эту должность (Петров И.Ф. Считаю своим долгом рассказать // Изобретатель и рационализатор. 1986. № 3. С. 32; № 4. С. 28. В некоторых источниках ошибочно указывается, что И.Ф. Петров стал начальником ЦАГИ в 1939 году. (См., например: Командный и начальствующий состав Красной армии в 1940 - 1941 гг.: Структура и кадры центрального аппарата НКО СССР, военных округов и общевойсковых армий. Документы и материалы. С. 181 -182).

По мнению А.С. Яковлева, И.Ф. Петров был твердым и авторитетным руководителем, «человек передовой и энергичный, с огромным опытом практической работы в авиации и серьезными инженерными знаниями» (Яковлев А.С. Рассказы авиаконструктора. С. 117.). Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) №П 32 / 58 от 6 мая 1941 года утвердило совместное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О начальнике ЦАГИ», согласно которому И.Ф. Петров освобождался от исполнения обязанностей начальника ЦАГИ, заняв должность начальника НИИ ВВС (вместо снятого и репрессированного А.И. Филина) (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1039. Л. 14.). А начало Великой Отечественной войны он встретил в должности заместителя начальника Главного Управления ВВС Красной армии (Командный и начальствующий состав Красной армии в 1940 - 1941 гг.: Структура и кадры центрального аппарата НКО СССР, военных округов и общевойсковых армий. С. 80-81,181-182.) (11710,266).

В мае 1940 в контрольном листе № учета выполнения постановления правительства № 72сс от 11 февраля 1940 о производстве подвесных бензобаков для УВВС РККА НКАПом в 1939-40 гг. была сделана запись:

НКПищепрому

Организация производства бензобаков

Срок сдачи

в Москве Ш декада февраля - 50 шт., 1 декада марта - 450 шт., П декада марта - 300 шт., Ш декада марта - 900 шт., 1 декада апреля - 800 шт., П декада апреля - 800 шт., Ш декада апреля - 900 шт.

Ленинград, фабрика Комсомолец - 1 декада марта - 50 шт., П декада марта - 300 шт., Ш декалда марта 500 шт., 1 декада апреля 750 шт., П декада апреля  900 шт., Ш декада апреля - 900 шт.

ЕКАП должен дать для литья матрицы 6 компл. К 17 и 25 февраля - болванки для сушки баков - 40 компл. К 15-25 февраля, механическую арматуру к бакам в феврале 300 компл., в марте 3000 компл. И в апреле 5000 компл.

НКАП дал всего 2 болванки, одна из которых негодная. 1 комплекст в марте получен из ВИАМ. Арматуру дают всего 300 компл.

Т. Боганов (ВО НКОМ) сообщил, что о невыполнении Пост. КО № 43 Главхиммашу и ему лично не известно... (10106).

В мае 1940 прекратили работу по ПСН и ПСН-2 (проектировал Н.В.Никитин) - деревянному на поплавках для подвески под ТБ-3 (АНТ-6) и ОКБ-21 - закрыли (561,9).

До мая 1940 года планер ПСН-2 выполнял полеты, а затем все работы по этой теме были закрыты (10734).

В мае 1940 вышел Отчет об испытании пулемета "БС" № ВТ-19, изготовленного заводом № 2 им. Киркиж в апреле 1940 года

Испытание начато 11 апреля 1940 года

Испытание окончено 13 апреля 1940 года

Испытание с целью проверки поведения коробки, обработанной специальным методом термообработки (7513).

В мае 1940 А.А.Сеньков, будучи Нач. КБ ЦАГИ, руководил комиссией, которая оценивала целесообразность продолжения работ по ряду опытных и экспериментальных самолетов в связи с приближающейся войной (5488, 20).

В мае 1940 ЦК образовал партийно-правительственную комиссию в связи с передачей дел К.Е.Ворошиловым С.К.Тимошенко (66,212). Комиссия сделала вывод, что "Материальная часть ВВС КА в своем развитии отстает по скоростям, мощностям, вооружению и прочности самолетов от авиации передовых армий других стран" (66,213).

В мае 1940 Я.В.Смушкевич и Ф.А.Агальцов утвердили Предложения совещания инженеров действующей армии на Финляндском фронте по устранению дефектов, выявленных на самолетах, моторах, вооружении и специальном оборудовании на основе опыта эксплуатации матчасти в боевых условиях (847).

В мае 1940 АС.Я. и секретарь МК ВКП(б) Н.П.Фирюбин пригласили И.Ф.Петрова поехать в ЦАГИ и на собрании актива предложили его как кандидата на пост начальника. Актив отказался. А.С.Я. - настаивал. Месяц проводил разъяснительную работу и новый актив - назначил 10 июня (262,41).

В мае 1940-го был подготовлен «Акте о приеме наркомата обороны Союза ССР т. Тимошенко С.К. от т. Ворошилова К.Е. », в котором говорилось:

«... Наркомат обороны (Управление ВВС) не проявил достаточной инициативы и настойчивости по внедрению более современных типов самолетов.

Управление Военно-Воздушных Сил не определяло направления развития военной авиации...» (9649).

В мае 1940 г. Совет Народных Комиссаров (СНК) принял постановление о структуре аппарата НКАП, согласно которому при новом наркомате формировалось несколько главков: Самолетное Главное управление (21 марта 1941 г. разделенное на I Главное управление истребительной и учебно-тренировочной авиации и X Главное штурмовой, бомбардировочной и транспортной авиации), III Главное моторное управление, VII Главное управление опытного самолетостроения, IV Главное агрегатное управление, V Главное управление приборостроения и др. К 1942 году число главков увеличилось до 15 в процессе усложнения структуры НКАП. В целях поддержки моторостроения 11 июня 1939 г. Комитет Обороны при СНК направил в НКАП постановление, во исполнение которого развернулось строительство 7 новых и капитальное обновление такого же числа уже функционирующих моторных заводов (9716).

В мае 1940 г., согласно постановления Комитета Обороны, всю военную авиацию снова решили красить сверху в зеленый, а снизу в голубой защитные цвета (6592).

В мае 1940 года состоялись сборы химизированных звеньев авиачастей ЗабВО с участием самолетов, приспособленных для использования имеющегося химоружия (самолеты - ДБ-3, И-15 бис, И-153, СБ, Р-5, Р-зет; приборы химоружия - ВАП-500, ВАП-6, ВАП-4, АБК-1). Место сбора - аэродром в районе разъезда № 74 (Ясная), где была оборудована зарядная площадка (переливать полученный в 33-й химизированной танковой бригаде иприт в бочках пришлось в машины АРС-6 вручную из-за большого осадка серы). На полигоне разъезда 111 км было оборудовано 7 различных мишеней. Всего было израсходовано 2,5 тонны иприта. Вывод организаторов был оптимистичным: "сборы показали мощь химического оружия ВВС" (9065).

В мае 1940 в аэропорту Минск был введен в строй новый аэровокзал для обслуживания внутренних и международных рейсов (7485, 21).

В мае 1940 года в Германию прибыла комиссия "Аэрофлота" во главе с начальником Главного управления гражданской авиации В. С. Молоковым. Осмотрев крупнейшие авиазаводы Германии, она составила подробное описание расположения авиазаводов, технологического цикла, различных типов самолётов, методов сборки и ремонта их. В своём отчёте комиссия представила также описание организации противовоздушной обороны, системы светомаскировки и газоубежищ, деятельности военно-воздушной академии и организации в ней исследований по созданию новейших приборов и технологий (9492).

В мае 1940 г. «в целях установления эпизодической связи между Хабаровском и Петропавловском на Камчатке...» ПС-30 передали Дальневосточному управлению (ДВУ) ГВФ. Самолет привел в Хабаровск экипаж, подготовленный в НИИ ГВФ. Он состоял из командира А.Н. Овечки-на, второго пилота Н.М. Деркунско-го, механика М.В. Туликова и радиста А. Тульвинского. Машина несла бортовое обозначение «Л-2940». В ДВУ самолет сначала хотели выпустить на линию до Александровска на Сахалине, но затем вернулись к первоначальной идее максимально использовать радиус действия лодки в рейсах на Камчатку. ПС-30 вошел в состав 13-го транспортного отряда, составленного из гидропланов разных типов (8943).

В мае 1940 года, на площадке расположенной в 3-х км от Уральского алюминиевого завода были начаты первые строительные работы по заводу № 268.

12 июля 1941 года ГКО своим постановлением обязал НКАП обеспечить в кратчайший срок окончание строительства завода № 268.

21 июля 1941 года состоялось решение ГКО, по которому строящийся завод № 268 должен был быть приспособлен для размешения в его корпусах литейного и прокатного цехов, эвакуированного из Ступино Комбината № 150.

До февраля 1942 года все строительные работы велись, исходя из необходимости скорейшего размещения эвакуированного оборудования Комбината № 150 и ввода его в эксплуатацию.

16 февраля 1942 года состоялось решение ГКО за № 1294 о реэвакуации Комбината № 150 в Ступино.

1942 год характеризовался массовым разворотом работ и началом сдачи в эксплуатацию.

Год 1943 характеризовался прежде всего работами по сдаче в эксплуатацию основных производственных зданий и сооружений, значительным увеличением монтажных работ на базе поступающего импортного оборудования и первой выдачей готовой продукции.

1 января 1944 года была закончена первая очередь строительства и монтажа и с пуском ее завод № 268 приказом НКАП от 4 января 1944 года № 5с был выделен в самостоятельную хозяйственную единицу, вступив в строй действующих предприятий НКАП.

В 1944 году выпускались лопасти, профили и прутки.

1 июня 1945 года Комиссией НКАП 268 завод был принят, а 11 июля 1945 года приказом НКАП введен в эксплуатацию. С начала 1945 года завод начинает выпуск продукции проката.

В 1946 году определился на ближайшее время производственный профиль завода, для комплексного металлургического предприятия, организованного в сочетании трех основных производств: прокатного, прессового, кузнечно-прессового (9599).

В мае 1940 г. дела сразу всех используемых инженеров- заключенных были рассмотрены на закрытом заседании Военной коллегии Верховного суда. Там их даже; не читали, а просто "раздали" сроки по списку, представленному НКВД- 10, 15, а то и 20 лет за "контрреволюционную деятельность". Подсудимые при этом не присутствовали, никаких адвокатов тоже не предусма~ри- валось. Многократные письменные заявления о невиновности (так, Пет- ляков отправил их пять) проигнорировали. Осужденным просто давали расписаться под приговором, а кто отказывался - попадал в карцер, пока не передумает. К этому моменту многие уже "отсидели" по году-два, а некоторые и больше (11988).

В мае 1940 г. испытания на полигоне НИМАП ВМФ провели только для исследования кинетических возможностей боеприпаса РБС-82 (поскольку взрыватели АВ-96 в ЦКБ-22 еше не были готовы). В ходе их удалось выполнить программу наземного и воздушного отстрела РБС-82 с истребителя И-16 на пикировании по бронеплитам толщиной 40 и 50 мм, выложенным на площади 400 м: в районе 17-го километра полигона. Из 70 боеприпасов, поданных на испытания, 30 штук были инертными.

Полный боезапас самолета — восемь ракетных снарядов. Система воспламенения РБС-82 была организована от одного пиропатрона в пи-росвече, установленной в переднем центрирующем утолщении боопри-паса. Для этого ракетные орудия пришлось переоборудовать с пиропи-столетов на электроконтакты. Выбор режима огня был организован с пульта ЭСБР-Зп в кабине пилота. Боевая кнопка установлена на пучке управления самолетом.

На земле испытатели отстреляли 14 снарядов. Из них девять выстрелов были одиночными, а далее последовал залп двумя и тремя сшфяда-ми. В первом же вылете летчик выполнил в зоне программу пи.итажа с полным боекомплектом и в пробных целях выстрелил двумя снаряда-ми. Огонь по бронеплитам вели на пикировании под углами 65-70' с дистанции около 600 м при скорости самолета 450 км/ч. Сколько из 48 выпущенных боеприпасов попали в цель, в документе не говорится. Работу ракетной части снарядов морские летчики и наземный технический персонал оценили довольно высоко. Струя продуктов горения РЗ при выстреле обшивку самолета не разрушала, хотя в нескольких случаях переднюю кромку крыла и пробивали мелкие гвозди, которыми крепили фанерные диски диафрагм пороховых воспламенителей снарядов. Отдельно отмечено, что фактов догорания РЗ, прерывистого или затяжного горения, а также случаев выброса кусков пороха зафиксировано не было.

При попадании в бронсплиту толщиной 50 мм БЧ снаряда пробила ее навылет полным калибром. Судя по тому, сколь сухо испытатели сообщили об этом любопытном факте, в остальных случаях летчику, по-видимому, просто не удалось попасть в контур корабля, выложенный бронеплитами. В заключении отчета военные констатировали: «снаряд по устойчивости полета и надежности действия РЗ испытания выдержал».

И хотя первые ТТТ на РБС-82 требовати, чтобы он пробивал 30-35 мм бронб, конструкторы допустили просчет, благодаря которому проникающая способность БЧ боеприпаса только улучшилась. Зато специалисты ЛФ НИИ-24 могли рапортовать о том, что ракетный снаряд обладает достаточной прочностью для гарантированной победы в борьбе с броней толщиной 40 мм. Воодушевление и заказчиков, и разработчиков было настолько велико, что тут же приказом по НКВМФ №00207 от 13 августа 1940 г. РБС-82 даже без испытаний взрывателя приняли на вооружение (11402).

В мае 1939 г. в отчете инженера Куровой, когда исследовали шашки пороха «розочка», но габаритов Н7-66/550 мм, в качестве выводов звучало, что с этим порохом и в дальнейшем работать можно.

Как бы там ни было, но у ставшего после ряда арестов в 1938 особенно осторожным руководства НИИ-3 НКБ это был первый крупный «прокол». Ведь А.Г. Костиков с Б.М.Слонимером «на всякий случай» уже дали отрицательное заключение по семиканальным порохам, на основании которого на заводе №59 НКБ прекратили производство нитроглицериноиых шашек такой конфигурации. Ну кто же знал, что в 1940 г. снаряды РБС-82 с «розочкой» успешно пройдут полигонные испытания? А теперь получилось, что двигатели принятых на вооружение боеприпасов нечем снаряжать!

На замену семиканальному РЗ длиной 550 мм в НИИ-3 НКБ предложили почти отработанный к этому времени последовательно размещенный двухшашечный РЗ из трехканального пороха длиной по 275 мм с гремя пороховыми воспламенителями (два торцевых и промежуточный). В качестве достоинства оговаривалось, что этот РЗ предназначен для воспламенения от пиропистолета ракетного орудия. Кстати, на предстоящих полигонных и войсковых испытаниях донных взрывателей АВ-96 к снарядам РБС-82 пороховики также рекомендовали использовать трехканальные РЗ. Просто они горели с меньшим давлением в камере двигателя, а в ЦКБ-22 на лабораторных стендах только что закончили отработку пиротехнического взведения взрывателей как раз в таких условиях (11402).

В мае 1940 г. первые образцы РБС-82 в целом успешно прошли стрельбовые испытания на полигоне НИМАП ВМФ.

Всего по программе испытаний израсходовали 62 снаряда, из них 14 — на земле и 48 — в воздухе. Мишенной обстановкой служило броневое поле общей площадью около 400 м2, выложенное из плит корабельной брони толщиной 40 и 50 мм в виде контура корабля. Стрельба велась с пикирования под углами 65—70° на дальности около 600 м и при скорости полета самолета 450 км/ч.

Поскольку в ЦКБ-22 еще не были отработаны донные взрыватели АВ-96 к снаряду, то в ходе испытаний оценивались кинетические возможности боеприпаса, устойчивость его полета на траектории и надежность действия ракетного заряда.

Отмечалось, что РБС-82 по устойчивости полета и надежности действия ракетной части снаряда испытания выдержал. При попадании в броню толщиной 50 мм боевая часть снаряда пробивает ее навылет полным калибром.

Планировалось просить наркомат боеприпасов поставить на НИМАП установочную партию из 200 снарядов РБС-82 для государственных испытаний взрывателей АВ-96 в течение сентября месяца. От НИИ-3 НКБ требовалось разработать и не позже 10 октября предъявить полный комплект рабочей документации для серийного производство РБС-82 с учетом устранения всех дефектов и недостатков снаряда, выявленных в ходе испытаний. Предполагалось, что заказ Управления авиации ВМФ на 1941 г. составит 8000 РБС-82 (17500).

В мае 1940 г. участники полёта «СССР ВР-60» А.А Фомин и А.Ф. Крикун обратились с письмом в правительство:

Стремясь добиться больших достижений Советского Союза в завоевании стратосферы, просим Вас разрешить нам выполнить полёт в стратосферу на высоту 24 000 метров. Цель полёта: установление мирового рекорда высоты и выполнение ряда научный заданий Академии Наук СССР.

Полёт, который будет проведен на имеющемся стратостате объёмом 31 000 м3 конструкции т. Годунова, с использованием газа гелия, явится показом роста советской науки и техники. Старт стратостата возможен летом 1940 года на базе Отдельной воздухоплавательной группы, находящейся сейчас в ведение Аэрофлота.

Работая в Отдельной воздухоплавательной группе, имея необходимый опыт лётной работы и, в частности, выполнив в 1939 году испытательно-научный полёт в стратосферу на стратостате-парашюте СССР-ВР60 «Комсомол», считаем своим долгом продолжить работу по завоеванию стратосферы, будучи уверенными в успешном проведении полёта.

Мы будем счастливы оправдать Ваше доверие, подняв флаг Советского Союза на недостигнутую ещё высоту, обогатив нашу науку новыми знаниями и установив мировой рекорд во славу нашей великой родины (20120).

Другие оборонные отрасли:

В мае 1940 г. было возобновлено строительство Уфимского сернокислотного завода, выделенного 9 января 1939 г. по приказу НКТП из строительства Уфимского крекинг-завода в самостоятельное предприятие (Завод № 751 НКХП, Уфимский сернокислотный завод НКТП /г. Черниковск,  г. Уфа/). К концу 1940 г. была готова 1-я очередь завода с опытной установкой по разложению кислых гудронов. Весной 1941 г. построены три корпуса сернокислотного цеха (печное отделение, склад и дымовая труба). С началом войны строительство приостановлено.

Завод № 751 создан в 1941 г. на месте завода № 555 (возможно, сюда эвакуирован завод № 751 го Москвы, и в его состав влит завод № 555) (по иным сведениям в начале 12.1941 г. управление строительства объекта было переименовано в управление строительства завода № 505, а с 20.12.1941 г.- в управление строительства завода № 751). Пост. ГКО заводу № 751 была также выделена вторая промплощадка на территории Уфимского НПЗ. Распоряжением СНК от 29.01.1942 г. завод передан в ведение Главанилпрома НКХП. С 06.1942 г. освоено производство колесной мази, чернил, лаков, сахарина, мыла.118 В 1942 г. на этой площадке организован завод № 768 НКХП (11982).

В мае 1940 года на испытания на НИЗАП прибыла 100-мм зенитная пушка Л-6 опытной серии. Она отличалась от образца, испытанного в 1938 году:

1. Ствол имел углубленную (1,5%) нарезку. Нарезов 40. Камора изменилась.

2. Вес откатных частей уменьшился на 200 кг.

3. Улучшен механизм заряжания. Поставлен пневматический досылатель вместо пружинного.

4. Верхний станок представлен в сварном исполнении.

5. Поставлен новый поворотный механизм.

6. Добавлено 4 колеса. Колеса поставлены новых от двухэтажного троллейбуса.

7. Поставлено новое подрессоривание.

Выводы: Досылатель работал удовлетворительно, а лоток плохо. В лафет изменений не внесено.

На предыдущих испытаниях было неудовлетворительная работа уравновешивающего механизма. Сейчас удовлетворительная. Сейчас на системе 8 колес, а было 4, из-за чего вес возрос почти на 2 тонны. Раньше после остановки системы и выдвижения нижнего станка разводились станины и сразу поднимался ход на всю величину подъема. При 8-и колесах разведение станин до конца невозможно, так как они упираются в колеса. Эта операция теперь проводится в несколько приемов, чередуясь с подниманием хода. Есть муфта Дженни. Силовой привод работал удовлетворительно.

Недостатки:

1. Неудобное расположение механизмов наведения.

2. Система не приспособлена для стрельбы прямой наводкой.

3. Большая ширина хода.

4. Снятие противооткатных устройств связано с разборкой всей качающейся части (3861).

В мае 1940 года параллельно Грабин приступил к проектированию новой мощной 57-мм ПТП Ф-31. ТТЗ на разработку проекта и изготовление опытного образца 57-мм ПТП Грабин получил лишь 10 сентября 1940 года, когда работы над проектом и опытным образцом пушки были в самом разгаре. В основу проекта ЗИС-2 была положена конструктивно-технологическая схема 76-мм полковой пушки Ф-24 , что позволило сразу приступить к разработке технического проекта и рабочих чертежей. Схема полковой пушки Ф-24, прошедшей полигонные испытания и показавшей высокие качества, в значительной степени отвечала тактико-техническим требованиям к новой 57-мм ПТП. Кроме замены 76-мм трубы на 57-мм коренной переработки требовали лишь некоторые механизмы, в числе их накатники (у Ф-24 он расположен под стволом, а у ЗИС-2 его нужно было установить над стволом). Уменьшение угла вертикального наведения с 65° до 25° позволило применить в ЗИС-2 тормоз отката с постоянной длиной отката, что резко упрощало задачу. Полковая пушка имела откидные сошники, а ЗИС-2 - постоянные, с целью сокращения времени перехода из походного положения в боевое и обратно. Для ЗИС-2 был принят бронебойный снаряд весом 3,14 кг, начальная скорость предполагалась 1000 м/с. Гильзу решили использовать от 76-мм дивизионной пушки с переобжатием дульца гильзы с калибра 76 мм на 57 мм. Гильза, таким образом, почти полностью унифицировалась (3861).

В мае 1940 года было принято постановление Комитета обороны "Об изготовлении 450-мм гаубицы, полигонного станка для ее испытаний и выстрелов к ней". В постановлении заводу № 221 поручалось изготовить 450-мм гаубицу и полигонный станок со сроком сдачи 1-й квартал 1942 года. К тому же сроку наркомат боеприпасов должен предоставить снаряды. Для бетонобойного снаряда решено было временно принять донный взрыватель с переменным замедлением (двумя установками), разработанный в ЦКБ-22 под маркой В-153 для систем ТГ и ТП.

Устройство системы

Ствол моноблок с коническим лейнером. Первоначально предполагалось принять постоянную крутизну нарезов в 20 клб, но после неудачных стрельб 203-мм гаубицы М-40 было решено делать нарезку в 25 клб. Глубина нарезов 0,01 клб.

Затвор помещен в моноблоке. Затвор поршневой двухтактный с обтюрацией типа Банжа. Затвор открывался вверх с помощью пружинного уравновешивающего механизма. Заряжание картузное.

Блок противооткатных устройство лафета соединен со стволом при помощи полуколец (бугелей) и вместе со всеми цилиндрами участвует в откате.

Тормоз отката гидравлический, веретенного типа, состоял из двух цилиндров, расположенных внизу ствола в корытообразной люльке.

Накатник гидравлический, состоял из двух цилиндров, расположенных над стволом, а между ними расположен цилиндр пружинного уравновешивающего механизма затвора. Цапфенная обойма отлита заодно с сектором подъемного механизма.

Механизм вертикального наведения имел привод от электромотора, а так же ручной привод с двумя скоростями наведения. Электродвигатель вертикального наведения развивает мощность 6 л. с. при 750 об/мин.

Механизм горизонтального наведения имел только ручной привод также с двумя скоростями наведения.

Верхний станок вместе с люлькой соединялся с нижним станком при помощи болтов и разъединялся только при переходе в походное положение.

Нижний станок накладывался на основание и вращался передней частью на опоре с шаровым погоном. В хоботовой части нижнего станка имелись подрессоренные катки.

Приспособление для заряжания принято в виде падающей каретки с лотком, перемещаемой по наклонным направляющим ферм. Подача каретки от электромотора и вручную. Угол заряжания 7, что позволяет осуществлять досылку снаряда вручную.

При переходе из походного положения в боевое отрывается котлован длиной 5 м, шириной 12 м и глубиной 1 м. Сзади и спереди котлована укладывается рельсовый путь.

Перевооружение гаубицы производилось при помощи крана, движутся по съемному рельсовому пути.

Все шесть повозок системы унифицированы и имеют пружинное подрессоривание.

Принятые шины 12 20 предполагалось установить на опытном образце системы и одновременно поставить вопрос перед промышленностью об изготовлении шин 12 24.

В походном положении система разделялась на 6 повозок:

1 ствол моноблок с затвором;

2 блок с противооткатными устройствами;

3 люлька с верхним станком;

4 нижний станок;

5 передняя часть основания (3861).

В мае 1940 были разработаны бронебойные снаряды для 122 мм пушки обр. 1931/37 и 152 мм пушки обр. 1935 - тупоголовые с баллистическим наконечником из стали ХН3М для поражения бронепоездов и тяжелых танков, а также бронекуполов и амбразур дотов (5484,193).

В мае 1940

Приложение № 2

Перечень образцов минометов и мин, находящихся в опытной разработке

№  пп	Наименование образцов и основныехарактеристики	Примечания

1.	160-мм дивизионный миномет с весом системы в боевом положении — 600 кг В походном положении — 1200 кг Наибольшей дальностью — 5000 Наименьшей дальностью — 500 м Скорострельностью 3—4 выс/мин	НКВ" и УММВ закончить отработку опытных образцов с транспортными средствами к 15.9.40 г.

2.	160-мм фугасные мины (нормальной емкости) с весом 40 кг, при весе ВВ равном 8 кг	НКБ" и УММВ закончить отработку опытных образцов к 1.9.40 г.

3.	160-мм фугасные мины (большой емкости) с весом мины 60 кг при весе ВВ равном 15 кг.	НКБ и УММВ закончить отработку опытных образцов к 1.9.40 г.

4.	240-мм тяжелый миномет с весом системы в боевом положении — 2200 кг В походном положении — 3—4 т Набольшей дальностью — 3000—3500 м Наименьшей дальностью — 500 м Скорострельностью 1 выстр. в 2 мин	НКБ и УММВ закончить разработку чертежей на опытный образец к 15.12.40 г.

5.	240-мм фугасный мины с весом мины 130 кг при весе ВВ равном 45 кг	НКБ и УММВ закончить разработку чертежей на опытные образцы к 15.12. 1940 г.

6.	82-мм мины большой емкости с весом мины 6— 6,5 кг, при весе ВВ равном 2 кг и наибольшей дальностью 1200 м	НКБ и УММВ закончить отработку чертежей на опытно-серийную партию к 1.9.40 г.

7.	107-мм мины большой емкости с весом мины 16- 17 кг при весе ВВ равном 4-5 кг и наибольшей дальности 3000 м.	НКБ и УММВ закончить отработку чертежей на опытно-серийную партий к 1.9.40 г.

8.	120-мм мины большой емкости с весом мины 25 кг, при весе ВВ равном 8 кг и наибольшей дальностью 3000 м	НКБ и УММВ закончить отработку чертежей на опытно-серийную партию к 1.9.40 г.

9.	50 мм ротный миномет обр. 1940г. с изменением конструкции отвода газов без изменения веса	НКВ и УММВ закончить отработку к 1.8.40 г.

10.	107-мм горно-вьючный полковой миномет с раздельной транспортировкой (передок отдельно от системы)	НКВ и УММВ закончить отработку к 15.8.40 г.

11.	Вспомогательные транспортные средства для перевозки на поле боя 50-мм, 82-мм минометов и мин к ним	НКБ и УММВ закончить отработку опытных образцов к 1.8.40 г.

12.	82-мм осветительные мины	НКБ и УММВ закончить отработку опытных образцов с изготовлением рабочих чертежей на опытные образцы к 1.11.40 г.

13.	Заряды к 160-мм миномету	НКБ и УММВ закончить обработку опытных образцов с изготовлением рабочих чертежей на опытные образцы к 15.6.40 г.

14.	120-мм фугасные мины (цельнокорпусная штамповка, из цельнотянутых труб)	НКБ и УММВ закончить отработку рабочих чертежей на серийную партию к 1.11.40 г.

15.	120-мм осколочно-фугасные мины (корпуса стального литья)	НКБ и УММВ закончить разработку рабочих чертежей на серийную партию к 1.11. 40 г.

16.	107-мм осколочно-фугасные мины (из цельнотянутых труб)	НКБ и УММВ закончить разработку чертежей на опытно-серийную партию к 1.10.40 г.

17.	107-мм осколочно-фугасные мины сталистого чугуна	НКБ и УММВ закончить разработку чертежей на опытно-серийную партию к 1.11.40 г.

18.	Специальные стандартные установки 82-мм и 120-мм минометов для укрепленных районов	НКВ и УММВ закончить отработку проекта и рабочих чертежей на опытные образцы к 1.8.40 г. и изготовить опытные образцы к 1.12.40 г.

19.	Сверхмощный миномет для разрушения железно-бетонных сооружений	НКО разработать тактико-технические требования к 1.8.40 г. НКВ разработать к 1.2.41 г. проект образца.

Приложение № 3

Перечень сухопутных мин заграждения и средств минирования, состоящих на вооружении Красной Армии

N  п/п	Наименование	Назначение	Примечание

1.	Противотанковая мина ТМ-35	Минирование поля против танков.	Модернизировать в 1940 г. в направлении заводского снаряжения и повышения чувствительности.

2.	Упрощенный взрыватель (УВ)	Для мин ТМ-35 и для устройства палевых фугасов и сюрпризов из табельных подрывных средств	Модернизировать в 1940 г. в направлении герметизации и заводского снаряжения

3.	10-ти часовой замыкатель	Для устройства мин замедленного действия

4.	10-ти суточный замыкатель	Для устройства мин замедленного действия

5.	35-[т]и суточный замыкатель	Для устройства мин замедленного действия

6.	Поездной замыкатель П-12	Для устройства жел. дор. мин.

7.	Поездной замыкательИЗВЕР-2	Для устройства жел. дор. мин.	Сохранить запас, вновь не производить.

8.	Химический взрыватель замедленного действия.	Для усторойства мин замедленного действия.	Использовать запас, вновь не производить.

9.	Миноискатель ИМВЭТА-21	Для разведки металлических мин	Утвердить чертежи на вало- вое производство к 1.7.40 г.

10.	Миноискатель ВИМ-210	Для разведки металлических мин

Приложение № 4

Перечень опытных образцов сухопутных мин заграждения и средств минирования'

N  п/п	Наименование и краткая характеристика	Предложения

1.	ОЗМ-152 Осколочно-заградительная мина Предназначается для минирования местности против пехоты. Устанавливается в грунт на глу- бину 1,0 м. Взрывается на высоте 0,5 м. Радиус сплошного поражения ок. 30 м. Вес мины 50 кг, заряд — 7 кг	НКБ изготовить в 1940 г. установоч- ную партию в 50 000 штук.

2.	Полевая мина заграждения металлическая Предназначается для минирования местности против танков. Может регулироваться при уста- новке и на действие против пехоты. Взрывается от нажима гусеницы танка.Вес заряда 3,0—3,5 кг. Общий вес 5—7 кг. Форма цилиндрическая. Диаметр ок. 300 мм, высота не более 90 мм	НКБ и УММВ закончить разработку опытных образцов и провести поли- гонные и войсковые испытания к 1.9.40 г. Изготовить к 1.8.40 г. опыт- ную серию в количестве 10 000 штук.

3.	Полевая мина неметаллическая Назначение и характеристика те же, что и по п. 2, но мина должна обладать дополнительным свой- ством — не обнаруживаться миноискателями	НКБ и УММВ закончить разработку опытных образцов к 1.7.40 г. Провести полигонные и войсковые испытания к 1.10.40 г. Изготовить опытную серию к 1.9.40 г. в количестве 10 000 штук.

4.	Противотанковая магнитная мина Предназначается для минирования местности против танков. Устанавливается в грунт на глу- бину 0,5 м. Взрывается при помощи магнитного замыкателя, находящихся в мине и замыкаю- щего ток цепи мины при приближении танка. Вес заряда 5—10 кг	НКБ и УММВ разработать опытные образцы и провести полигонные испытания в 1940 г.

5.	Железнодорожная мина  Предназначается для установки в полотно желез- ной дороги на глубину 1,5—2,0 м. Взрывается через установленный срок (до 35 суток под про- ходящим поездом от сотрясения грунта). Вес заряда 1,0—1,5 кг. Дополнительный заряд — по расчету добавляется на месте	НКБ и УММВ в 1940 г. разработать опытные образцы и провести полигонные испытания и войсковые испытания.

6.	Взрыватель для полевых фугасов и сюрпризов Предназначается для устройства фугасов и сюр- призов из табельных подрывных средств силами войск. Должен быть герметичен и позволять устройство фугасов, как нажимного, как и натяжного действия	НКБ и УММВ разработать опытные образцы к 1.9.40 г. Провести полигон- ные и войсковые испытания к 1.1.41 г. Изготовить в 1940 г. опытные серии в количестве 20 000 штук.

7.	Заводское снаряжение противотанковых мин ТМ-35 — взамен существующего снаряжения на складах.	НКБ к 1.8.40 г. организовать заводское снаряжение ТМ-35.

N  п/п	Наименование и краткая характеристика	Предложения

8.	Модернизация упрощенных взрывателей для мин ТМ-35 в направлении герметизации и заводского снаряжения.	НКБ организовать производство модернизированных УВ с 1 июля 1940 г.

9.	Противопехотные мины металлические ПММ-3, ПММ-4, ПММ-5 конструкции КБ-30 НКБ Предназначается для минирования местности против пехоты. Нажимного действия. Вес заряда 0,2—0,4 кг	а)	Изготовить в 1940 г. установочные партии противопехотных мин на заводах Юга и Юго-Запада СССР по 2000 штук.  б)	Принять как резервное средство вооружения.

10.	Противопехотные мины деревянные ПДМ-1 и ПДМ-2 Предназначается для минирования местности против пехоты. Нажимного действия. Вес заряда 0,2 кг (Табельная толовая шашка)	а)	Изготовить в 1940 г. установочные партии деревянных мин по 5000 шт. на одном заводе Ленинграда и на двух заводах БССР.  б)	Принять как резервное средство вооружения.

11.	Мина замедленного действия на 35 суток Назначается для минирования сооружений с замедлением до 35 суток. Проектируется на базе существующего 35-ти суточного замыкателя	НКОМ к 1.10.40 г. разработать опытные образцы УММВ провести полигонные испытания к1.1.41 г.

12.	Часовой взрыватель для мин замедленного действия Назначается для установки подрывных и зажи- гательных мин. Замедление не менее 16 суток. Малогабаритный на базе механизма карманных часов	НКОМ разработать и изготовить опытные образцы в 1940 г.

Заголовок документа. Заголовок имеет редакторскую правку: слово «Перечень» заменено на слово «Ведомость» и дополнено «разрабатываемых». После публикуемых документов в деле имеется докладная записка Управления минометно-минного вооружения Красной Армии от 27 мая 1940 г. (№ 692327), подписанная начальником управления Борисовым и военкомом управления Лапаевым на имя начальника Управления делами НКО СССР о внесении изменений в проект постановления ГВС РККА. На ней имеется помета: «В дело. См. вх. Упр. Делами № 1547 сс. (Подпись)». Видимо, редакторская правка в публикуемых документах была внесена с учетом предложенных изменений (РГВА. Ф. 4. On. 14. Д. 2687. Л. 100. Подлинник).

Ф. 4. On. 14. Д. 2687. Л. 91—99. Подлинник (20574).

В мае 1941:

Анализ производственных возможностей танковой промышленности вероятных противников и предложения по развертыванию производства танков в СССР

Наши основные вероятные противники «соседи» Германия, Япония.

На основе анализа материалов разведывательного управления о степени развития танковой промышленности этих государств и их ориентировочной производственной мощности приходим к следующим цифрам.

Германия

Основные фирмы, выпускающие танки:

ФАMО-Юнкерс (ориентировочно) 3–4 танка ежедневно

Даймлер-Бенц 2–3

Эдельшталь 4–5

Мительшталь 5–6

Алькет 5–7

что составляет 20–25

танков ежедневно.

Сюда необходимо еще внести поправку выпуска танков неизвестными нам заводами примерно 20–25 %. Кроме основного танкового производства, Германия практикует выдачу заказов на изготовление небольших партий танков на нетанковых заводах (вспомогательных) с тем, чтобы эти заводы освоили производство танков и в случае необходимости могли быстро перейти на массовое их производство, так что необходимо увеличить выпуск за счет этих производств на 10–15 %. Таким образом, Германия имеет месячный ориентировочный выпуск 1000–1200 шт., основной тип которых Т-III — T-IV с 30-мм и 40-мм бронированием.

В состав Германии влились заводы «Шкода» с производственной ориентировочной мощностью 150–175 танков типа Ш-IIа, Т-21, ЧМКД — 100 38-Т и 50–60 V8HZ, толщина брони этих танков от 15 до 50 мм; завод «Урсис» (бывшей Польши), где запущен серийный выпуск 11-тонного танка в количестве 30–40 танков в месяц.

В общем приблизительном количестве месячный выпуск даст германской армии 1300–1550 танков, не принимая во внимание выпуск вступающих в строй заводов оккупированной территории Франции.

Конечно, выпуск такого количества танков в известной степени будет лимитироваться наличием материала, но такую производственную возможность нужно иметь в виду.

Япония

Производит отечественные танки на своих арсеналах (Асакский, Нагасаксий, Какутский, Токийский) и частных фирмах, которые дают среднемесячный выпуск танков 220–250 шт. с толщиной брони от 10 до 30 мм.

Германию и Японию делить нельзя и необходимо учитывать как одну ось, а отсюда средний месячный выпуск танков этой оси будет 1550–1800 шт., что в год составит 18 600–21 600 шт.

Анализируя конструкцию выпускаемых машин иностранных армий, можно сделать вывод, что от выпуска тонкобронных танков и вооруженных только пулеметами — отказались. В основном толщина брони выпускаемых танков колеблется в пределах 20–50 мм.

Вооружение — пушка, начиная с калибра 20 мм и до 75 мм, спаренная с пулеметом.

Как вывод, можно сделать следующее заключение, что капстраны по танкостроению имеют явную тенденцию на увеличение бронезащиты, на усиление мощности вооружения, на увеличение скорости движения.

На основе этого краткого анализа танкостроения капиталистических стран, с учетом значительного преимущества боевых качеств наших танков, количественное производство их все же недостаточно (500–550 шт.). Особенно необходимо обратить внимание на выпуск средних (типа Т-34) и легких (типа Т-50) танков.

Предложения по развертыванию производства танков на 1942–1945 гг.

По танку Т-40: выпуск танков Т-40 с 1.7.42 г. прекратить.

Основание — танк с тонкобронной защитой и специального назначения, его применение очень ограниченно. Для выполнения же специальных задач будет достаточно количества, выпущенного до 1942 г.

Во-вторых, танки этого класса будут нести большие потери от противотанковых орудий мелкого калибра, от которых они не защищены и не могут парировать своим огнем. При установке же на танк 20-мм пушки будет затруднено ведение огня на плаву. Для борьбы с пехотой противника не возле водных преград красная Армия имеет достаточно тонкобронных и более эффективных танков.

По танку Т-50: кроме основного завода № 174, переключить на выпуск этих танков завод № 37. Бронекорпуса для этого завода поставляет Подольский завод, а поставщик брони — Кулебакский завод, на котором можно развернуть цех изготовления корпусов, для чего использовать имеющуюся коробку, оснастив станками.

К освоению производства танков Т-50 указанные заводы приступают с начала 4-го квартала 1941 г., а с 1.7.42 г. начало серийного выпуска.

Кроме того привлечь к выпуску этого типа танков с полным циклом еще один завод — цех Краматорского комбината, производство для него брони развернуть на Таганрогском заводе им. Андреева или на Днепропетровском заводе им. Петровского, обязав эти заводы начать освоение с 3–4 квартала 1941 г. и с 1.1.42 г. перейти на серийный выпуск…

По танку Т-34: завод № 183 до конца 1941 г. выпускает Т-34 по существующим чертежам, внеся лишь изменения по смотровым приборам, гусенице, вентилятору. Проектирует, изготовляет и испытывает Т-34-Т[29] из расчета начала его серийного выпуска с 1.1.42 г…

Завод СТЗ изготовляет Т-34 по существующим чертежам до 1.7.42 г., а с 1.1.42 г. подготавливает переход на Т-34-Т…

В дополнение к этому привлечь к изготовлению танков этого типа с полным циклом еще один завод — цех комбината «Уралмаш» (в Свердловске)…

Все указанные заводы должны приступить к освоению производства с 3 кв. 1941 г. и начать серийное производство указанных танков с 1.4.42 года. Как мобилизационный запас привлечь к производству танков Т-34 Харьковский тракторный завод.

По танку KB: Кировский завод дорабатывает танк с 90-мм бронированием и осваивает его серийный выпуск в 1941 г. Проектирует и изготавливает танк тяжелого бронирования (125–150 мм толщины) с началом выпуска не позже 1.4.42 г.

Завод ЧТЗ в 1942 г. выпускает танк КВ-1 (75-мм бронирование).

Проведение таких мероприятий по развертыванию танковой промышленности даст возможность значительно увеличить количественное производство танков. Значительно обезопасит территориально, так как танковая промышленность будет рассредоточена в различных пунктах.

Докладывая свои соображения, прошу возбудить ходатайство о проведении намеченных мероприятий.

Панов[ЦАМО РФ, ф. 38 (ГАБТУ КА), оп. 11355 (Танковое управление), д. 6 (Программы ГАБТУ КА, донесения заводов о изготовлении и испытании танков и переписка по этому вопросу; тактико-технические требования на проектирование и изготовление танка тяжелого бронирования), лл. 164–169. Документ составлен в июне 1941 г до начала войны] (12624).

В мае 1940 все 587 находящихся на вооружении БТ-2 было решено оставить как учебный парк до полного износа (3879,44).

В мае 1940 года в Кубинке и под Ленинградом были проведены полномасштабные испытания КВ, который к тому времени находился уже в серийном производстве.

В результате 2648 км пробега у танка были обнаружены существенные недостатки в трансмиссии, ходовой частьи и двигателе. Инженеры Кировского предложили приостановить выпуск танков до устранения дефектов однако, согласно решения СНК и ЦК ВКП(б), выпуск танков КВ должен был постоянно расти..

В результате, качество было принесено в жертву количеству. (3862).

В мае 1940 в НИИ-48 была изготовлена первая литая башня для КВ из гомогенной брони толщиной 80-82 мм, которая при обстреле показала, что по снарядостойкости имеет преимущество против тупоголового бронебойного снаряда и не уступает катанной 75 мм башне по остроголовым снарядам (9527,31).

В мае 1940 КБ ЛКЗ предъявило комиссии проект и деревянный макет танка сопровождения (объект 211) и решили сделать два образца с 45 мм и 55 мм (17 т) броней (9527,66).

В мае 1940 был подготовлен Отчет по войсковым испытаниям Т-34, февраль-апрель 1940 г., в котором содержалось краткое описание конструкции опытных образцов танков Т-34 («Приложения №1 к Отчету по войсковым испытаниям Т-34, февраль-апрель 1940 г.»):

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТАНКА Т-34.

Танк Т-34: представляет гусеничную боевую машину весом в 25 тонн, с одной вращающейся башней, допускающей горизонтальный круговой обстрел. Танк может двигаться со скоростями от 7 до 47 км/час и обслуживается командой из 4-х человек.

Корпус танка: представляет броневую коробку цельносварной конструкции с отдельными заклепочными соединениями. Все броневые листы корпуса соединены между собой в замок. Для увеличения снарядоустойчивости корпус выполнен с наклонно расположенными носовыми, кормовыми и бортовыми листами, причем бортовые листы наклонены только в верхней своей части, в виде подкрылка, идущего по всей длине корпуса.

Внутри корпус разделен моторной и вентиляционной перегородками на 3 отделения: переднее - боевое отделение (место расположения экипажа, боеприпасов и органов управления танком), среднее - моторное отделение и заднее - трансмиссионное отделение.

В носовом листе корпуса смонтирован люк водителя, уравновешивающийся внутренней пружиной. Справа от люка водителя (месте расположения стрелка) имеется забронированная шаровая установка с пулеметом «ДТ», обеспечивающая углы возвышения до 16°, углы снижения до 6° и горизонтальные углы в пределах ± 12°.

Впереди сиденья стрелка, в днище, имеется люк-лаз для выхода команды в боевой обстановке, когда движение танка невозможно и выход через верхние люки является опасным.

Для установки двигателя, в моторном отделении имеется под-моторный фундамент, состоящий из съемных боковин и приваренных к корпусу стоек. Для доступа к водяной и масляной помпам двигателя, в днище корпуса имеется люк. Для крепления передней части коробки передач в трансмиссионном отделении установлена перегородка. В месте расположения коробки передач, в днище корпуса имеется люк. В кормовой части корпуса приварены и прикреплены картера бортовых передач, имеющие броневые кожуха. Из учета условий монтажа механизмов трансмиссии верхний кормовой лист сделан съемным и снабжен люком, служащим для обслуживания трансмиссии в процессе эксплоатации.

Крыша корпуса состоит из отдельных листов, причем передний подвешенный лист приварен к корпусу, а задние листы, расположенные над двигателем и трансмиссией, съемные. Средняя часть крыши, расположенная наддвигателем имеет возвышение (выштамповку)для размещения воздушного фильтра (изнутри). Над радиаторами и вентилятором в крыше имеются окна, служащие для циркуляции воздуха. Окна перекрываются жалюзи. Управление вентиляторными жалюзи осуществляется через привод, рычагом и сектором, расположенными у места водителя. Управление радиаторными жалюзи осуществляется из боевого отделения, двумя рычагами и секторами, смонтированными на моторной перегородке, через независимые приводы для правой и левой сторон.

Для защиты от грязи корпус снабжен грязевыми щитками и полками над гусеницами. На носовой и кормовой частях корпуса установлены по 2 буксирных рымы.

Башня танка - установлена на шариковой опоре над боевым отделением и представляет цельносварную коническую коробку с нишей в задней части. Все броневые листы башни соединены между собой в замок. Боковые листы башни изготовлены из 45 мм брони, установленной под углом 30° к вертикали, толщина броневых листов крыши равна 15 мм, а днища ниши - 13 мм. Диаметр башни в свету равен 1400мм.

В передней части башни, в маске, установлена танковая 76 мм пушка Л-11, спаренная с пулеметом «ДТ». Маска укреплена в сварной рамке внутри башни на цапфах, на которых она может проворачиваться по вертикали с помощью подъемного механизма. Предельный угол возвышения пушки и спаренного с ней пулемета составляет 30°, предельный угол снижения-5° на нос и борта, и 1,5° - на корму. Прицельным приспособлением для пушки и пулемета служит телескоп «ТОД» и перископ «ПТ-1». Фиксация маски при горизонтальном положении ствола орудия осуществляется стопором, расположенным справа у орудия.

Вращение башни осуществляется поворотным механизмом, установленным в башне, слева по ходу машины. Шестерни вала поворотного механизма зацепляются с зубчатым венцом погона корпуса и имеют ручной и электрический приводы. Наличие в поворотном механизме планетарной передачи обеспечивает независимое действие обоих приводов. Передаточное отношение механизма при ручном приводе 1=384. При работе поворотного механизма от электромотора последний может вращать башню с числом оборотов п=2:4,2 об/м. Башня может стопориться в любом положении стопором, установленным на задней стенке погона башни. На крыше башни смонтирован люк, уравновешенный внутренней пружиной и служащий для входа и выхода команды башни. На крышке люка имеется вентиляционный люк и лючок для сигнализации. Башня оборудована двумя открытыми сиденьями. В нише башни размещена рация 71 - ТК-3 (11768).

Дизельмотор - танка Т-34 марки В-2, блочной конструкции, 4-х тактный, 12-ти цилиндровый, водяного охлаждения с V-образ- ным расположением цилиндров под углом 60°.

Максимальная мощность мотора при п - 1800об/мин равна 500л.с. крепится к фундаменту 8-ю болтами, из них 6 - с зазором в отверстиях и 2 - призонных, препятствующих перемещению двигателя при увеличении температуры картера в сторону коробки передач и нарушению положения оси двигателя относительно оси коробки передач, устанавливаемых по специальным техническим условиям. Соединение двигателя с коробкой передач полужесткое, через зубчатую муфту.

Топливом для двигателя служит газойль марки «Э» или «ДТ». Удельный вес 0,876...

Система охлаждения - состоит из 2-х радиаторов, расположенных слева и справа двигателя, отдающих тепло омывающему их воздуху, тройника с воздушным клапаном, установленного над мотором (тройник служит для заливки системы водой); парового клапана, установленного у моторной перегородки и трубопроводов, соединяемых дюритовыми шлангами. Система охлаждения закрытого типа - сообщается с атмосферой через паровой клапан, открывающийся при давлении внутри системы равном 1,6-1,8 атм. абс. предохраняя таким образом радиаторы от раздутия внутренним давле-нием и через воздушный клапан, открывающийся при давлении внутри системы, равном 0,87-0,92 атм. абс., предохраняя радиаторы от разрушения внешним давлением. В связи с тем, что паровой клапан отрегулирован на давление в системе 1,6-1,8 атм. абс., температура кипения воды в системе находится в пределах 112-116°С. Емкость системы составляет 90-95литров...

Система смазки - состоит из двух баков-радиаторов, размещенных по бортам машины в моторном отделении, помещающих в себе масло и отдающих тепло омывающему их воздуху, запорного крана, служащего для отключения баков-радиаторов, чтобы масло не имело возможности переливаться в картер при неработающем двигателе, расширительного бачка, распределяющего выходящее из мотора масло в оба бака-радиатора и трубопровод. В зависимости от температуры окружающего воздуха радиаторы, изготовленные заодно с баками, могут быть включены или отключены перепускными кранами, смонтированными непосредственно на баках. При повреждении одного из баков-радиаторов, последний может быть отключен от системы. Отключение должнопроизводиться одновременно как запорным краном, так и перепускным и притом обязательно при неработающем двигателе... Полная емкость каждого бака - 57 литров, заправочная - 40 л. Минимальное допустимое количество масла в баках-радиаторах 10- 15 л в каждом...

Масло очищается от примесей фильтром, установленным на двигателе...

Воздухоочиститель установлен непосредственно на всасывающих коллекторах двигателя и принадлежит к группе очистителей комбинированного типа. Очищение от пыли происходит при повороте воздуха над масляной ванной вследствие возникновения центробежных сил в частицах пыли и при прохождении воздуха через фильтрующий элемент - промасленную канитель. В первом случае выделяются крупные частицы, во втором - мелкие. Период работы воздухоочистителя до помывки зависит от времени года и местности, на которой эксплуатируется машина, но не должен превышать десяти часов работы двигателя. Емкость масляной ванны воздухоочистителя - 1 л.

Топливная система состоит из: двух кормовых баков, соединенных между собой трубкой, 2-х баков передних, расположенных в боевом отделении по бортам (каждый передний бак состоит из двух бачков - верхнего и нижнего, соединенных между собой), трубопровода, подсоединяющего баки к распределительному крану, трубопровода, соединяющего распределительный кран с подкачивающей помпой двигателя, воздушного насоса, краника и трубопровода, соединяющего их между собой и с баками (для подачи воздуха в баки перед запуском двигателя для за-

полнения трубопровода топливом). Топливо очищается фильтром, установленным на двигателе... Суммарная емкость баков - 465 литров.

Выхлопной трубопровод предназначен для отвода за пределы танка продуктов сгорания топлива в двигателе и состоит из двух труб, идущих от двигателя к корме через трансмиссионное отделение и выходящих затем наружу через задний наклонный лист корпуса.

Центробежный вентилятор установленный на маховике главного фрикциона, вращающийся с числом оборотов, равным числу оборотов двигателя, предназначается для всасывания окружающего воздуха в машину и выбрасывания его затем наружу. Всасываемый воздух необходим для обдувки водяных и масляных радиаторов, коробки перемены передач и компрессора в целях охлаждения этих агрегатов во избежание перегрева. Вентилятор состоит из основного диска, лопаток и направляющего кольца с накладкой, соединенных между собой заклепками.

Привод к плунжерному насосу предназначен для изменения подачи количества топлива в цилиндры двигателя с места водителя. Изменение подачи количества топлива может производиться как ногой, с помощью ножной педали, так и рукой, с помощью ручного привода, сблокированного с ножным приводом...

Система воздушного пуска - предназначена для запуска двигателя сжатым воздухом и является вторым и запасным средством запуска двигателя. Система состоит из 2-х баллонов, емкостью в Юл. каждый, редукционного крана, тройника для зарядки баллонов на месте и трубопровода, присоединенного к воздухораспределителю на двигателе... Максимальное давление воздуха в баллонах 150атм. Пусковое давление воздуха зависит от температуры окружающего воздуха (времени года) и от состояния мотора (степени износа и температуры его), поэтому оно может быть различным и может достигать 150атм...

Контрольные приборы установленные на танке обеспечивают возможность контроля работы двигателя:

а)Тахометр показывает число оборотов вала мотора в мин.

б)Температурный режим агрегатов, обслуживающих мотор, контролируют термометры в системе охлаждения и смазки.

в)Манометры показывают давление топлива и масла в трубопроводе перед двигателем.

г)Для наблюдения за скоростью движения танка и суммирования пройденного пути установлен спидометр.

д)Авиационные часы.

Все указанные приборы смонтированы на одном щитке, установленном у места водителя - впереди.«

Главный фрикцион - смонтирован в маховике, сидящем на носке коленчатого вала двигателя (на шлицах). Крутящий момент двигателя передается от маховика к ведомому барабану, через набор из 10-ти ведущих и 12-ти ведомых стальных дисков сухого трения. Диски трения прижимаются друг к другу 16 спиральными пружинами...

Выключение фрикциона, т.е. освобождение дисков трения от усилий нажимных пружин, осуществляется шариковым механизмом... Соединение ведомого барабана фрикциона с коробкой передач выполнено при помощи 2-х скрепленных болтами зубчатых муфт, из которых одна устанавливается на зубцах ступицы ведомого барабана, другая на зубчатке ведущей шестерни коробки передач. Благодаря значительным зазорам между зубцами муфт, такое полужесткое сочленение фрикциона с коробкой передач разгружает механизмы от дополнительных нагрузок, возникающих при нарушении соосности между двигателем и коробкой передач.

Коробка передач имеет 4 передачи для переднего хода танка и одну для заднего хода. Коробка выполнена без прямой передачи, с передним расположением конической пары и с поперечными валами, расположенными в горизонтальной плоскости. Включение передач производится перемещением по валам подвижных шестерен (кареток). Смонтирована коробка передач в алюминиевом картере, состоящем из 2-х половин. Первичный вал выполнен заодно с ведущей конической шестерней и установлен в горловине картера на коническом, упорном и роликовом подшипниках, смонтированных в общем гнезде. Ведущая коническая шестерня первичного вала находится в постоянном зацеплении с ведомой конической шестерней, укрепленной на передаточном валу. Передаточный и главный

валы установлены в картере... Каретка заднего хода установлена на 2-х роликоподшипниках на отдельном валике, жестко укрепленном в верхней половине картера...

Смазочным материалом для деталей коробки передач служит авиационное масло. Смазка трущихся деталей в коробке осуществляется разбрызгиванием.

Коробка в сборе с бортовыми фрикционами крепится и центруется на фланцах бортовых передач через наружные барабаны бортовых фрикционов...

Принятое крепление коробки передач позволяет производить установку и выемку коробки передач с бортовыми фрикционами, монтаж и демонтаж бортовых передач независимо одно от другого.

Бортовые фрикционы - смонтированы на главном валу коробки передач. Внутренние (ведущие) барабаны связаны шлицевым соединением с главным валом коробки передач, наружные (ведомые) барабаны укреплены на фланцах бортовых передач. Крутящий момент от внутреннего барабана к наружному передается через набор из 21 -го ведущего и 22-х ведомых стальных дисков сухого трения. Диски трения прижимаются друг к другу 18-ю спиральными пружинами. Выключение фрикциона, т.е. освобождение дисков трения от усилий пружин, осуществляется шариковым механизмом... При установке фрикционов с коробкой передач в машину, наружные барабаны бортовых фрикционов сдвигаются в сторону коробки, а затем раздвигаются до упора торцов цилиндрических выточек барабанов в торцы фланцев бортовых передач и притягиваются к фланцам болтами.

Тормоза ленточного дифференциального типа и действуют на наружные барабаны бортовых фрикционов. Наружные барабаны бортовых фрикционов снабжены тормозными ободами, которые охватываются тормозными лентами. Пространство между ободом и барабаном обдувается воздухом и способствует лучшей теплоотдаче. Тормозные ленты выполнены из 2-х мм стали с приклепанными к ним лентами из ферродо. Концы ленты шарнирно соединены с приводным рычажком, причем пальцы шарниров установлены в профильных вырезах кронштейна, укрепленного в корпусе. Пальцы могут свободно перемещаться в вырезах.

Отсутствие постоянных точек закрепления концов лент позволяет производить торможение с одинаковым усилием при переднем и заднем ходе машины.

Для равномерного распределения зазора между лентой и барабаном, при отпущенном тормозе, и воизбежание произвольного захвата тормоза, лента снабжена 4-мя оттягивающими пружинами.

Бортовые передачи размещены в забронированных стальных картерах, вваренных в корму корпуса, и представляют одноступенчатый редуктор с передаточным отношением i=5,7.

Ведущая шестерня бортовой передачи выполнена заодно с валом и установлена в горловине картера на бочкообразном сферическом и роликовом подшипниках. На шлицевом хвостовике шестерни установлен фланец, соединяющийся с наружным барабаном бортового фрикциона... Вал с ведомой шестерней бортовой передачи, установленной на его внутреннем шлицевом хвостовике, смонтирован в броневой крышке картера на 2-х конических роликовых подшипниках. На наружных шлицевых хвостовиках вала установлены своими ступицами ведущие гусеничные колеса.

Гусеничное колесо состоит из укрепленных на ступице двух стальных штампованных дисков, с напрессованными стальными бандажами. Перематывание гусеничной ленты осуществляется 6-ю роликами, установленными между дисками на пальцах и втулках.

Поддерживающие колеса представляют двойные катки, состоящие из стальных дисков с напрессованными бандажами; расположенные по 5-ти с каждого борта танка. Колеса связаны с корпусом с помощью балансирных устройств, представляющих балансиры, установленные на осях в трубах корпуса, каждый на 2-х бронзовых втулках. В балансиры впрессованы оси катков, на которые одеваются колеса. Каждое колесо опирается на 2 шариковых подшипника, сидящих на ступице. Передние колеса с балансирными устройствами фиксируются в корпусе гайками изнутри; остальные колеса, со своими балансирными устройствами, фиксируются в корпусе струнами, проходящими сквозь оси балансиров. Подъем колес ограничивается резиновыми амортизаторами, укрепленными на корпусе.

Подвеска корпуса танка осуществляется с помощью цилиндрических спиральных пружин, действующих индивидуально на каждое колесо. Пружины расположены внутри корпуса, причем подвески передних колес снабжены защитным кожухом, а остальные подвески заключены в шахты. Пружины действуют на колеса через опорные подушки штоков, связанные с цапфами балансиров. В корпус пружины опираются через регулировочные стаканы, которые ввернуты в гайки, шарнирно укрепленные в корпусе. Регулировка нагрузок на колеса осуществляется путем ввинчивания или вывинчивания регулировочных стаканов.

Ленивец - представляет собой литое стальное колесо с двумя напрессованными обрезиненными металлическими бандажами, установленное на наружном хвостовике кривошипа на роликовом и шариковом подшипниках. Внутренний хвостовик кривошипа установлен в броневом литом кронштейне, вваренном в носовую часть корпуса. Кривошип крепится к кронштейну гайкой, расположенной внутри корпуса, причем положение его фиксируется зубцами. На внутреннем хвостовике кривошипа установлено на шлицах червячное колесо, связанное с червяком. Вращением червяка осуществляется необходимый при натяжке гусеницы, поворот кривошипа.

ПРИМЕЧАНИЕ: На втором испытуемом танке Т-34 (подразумевается машина №311-11-3, т.е. «Танк №1») механизм для натяжки гусеницы расположен снаружи корпуса танка, сзади кривошипа, и представляет собой винтовой шток, соединенный своей проушиной с пальцем кривошипа, а нарезанным хвостовиком со стаканом, имеющим нарезку внутри... Необходимый поворот кривошипа достигается вращением стакана. Благодаря тому, что стакан не имеет продольного перемещения, шток ввинчивается в него, увлекая за собой кривошип. При этом муфта, о которую упирается стакан, вращаясь вокруг своей оси на цапфах, обеспечивает угловой поворот штока.

Гусеница представляет собой бесконечную цепь шарнирно связанных межЈу собой стальных штампованных траков. Каждая гусеничная лента состоит из чередующихся между собой 37-ми плоских и 37-ми траков с гребнями. Траки снабжены ушками и связываются между собой стальными пальцами (по два на каждом шарнире) плавающего типа.

Зацепление гусеницы с ведущим гусеничным колесом гребневое и осуществляется роликами гусеничного колеса, передающими усилие гребням траков. Вес танка передается на почву поддерживающими колесами через нижнюю ветвь гусеницы, которая образует опорную поверхность танка. Верхняя ветвь гусеницы поддерживается ленивцем и поддерживающими колесами. Для движения в особо тяжелых дорожных условиях гусеница может быть снабжена шпорами, крепящимися к ней болтами.

Сиденья водителя и стрелка установлены в носовой части корпуса на кронштейнах. Сиденье водителя расположено елевой стороны (по ходу машины), сиденье стрелка - с правой стороны. Каждое сиденье состоит из мягкой подушки, спинки и боковин. Сиденья выполнены с откидывающимися спинками и имеют регулировку в горизонтальном направлении. Все приводы управления механизмами танка расположены в непосредственной близости к сиденью водителя.

Управление главным фрикционом осуществляется педалью, установленной на валике в носовой части корпуса. Педаль соединяется тягой с рычажком уравнительного валика, от которого через тягу, идущую по днищу корпуса, передается движение коленчатому рычажку. Последний, через поперечную тягу, приводит в движение рычаг поводковой коробки фрикциона при выключении.

Управление коробкой передач осуществляется кулисой, установленной справа от сиденья водителя. В продольных пазах основания кулисы расположены три призматических поводка, приводящиеся в движение переводным рычагом... Все поводки кулисы снабжены шариковыми фиксаторами, определяющими и ограничивающими ходы поводков. Для предотвращения произвольного выключения шестерен коробки передач на фиксаторах смонтирован дисковый стопорный замок. Поводки кулисы соединяются продольными тягами, проходящими по днищу машины, с рычажками вертикальных валиков, установленных у коробки передач... При перемещении переводного рычага кулисы схема пневматического поступательное движение поводка в основании кулисы через продольные тяги передается соответствующему вертикальному валику. Валик, проворачиваясь, через рычажок и серьги перемещает поводковый валик коробки передач и вводит в зацепление соответствующую подвижную шестерню с неподвижной или выводит их из зацепления, тем самым включая или выключая требуемую передачу.

Управление бортовыми фрикционами и тормозами осуществляется двумя бортовыми рычагами, установленными по обеим сторонам сиденья водителя. Выключение бортовых фрикционов и затяжка тормозных лент производится пневматическим сервомеханизмом, включенным в систему управления, что значительно облегчает работу водителя. При перемещении бортовых рычагов включаются в работу воздушные цилиндры сервоуправления, штоки которых тягами связаны с рычажками уравнительного валика, установленного под сиденьем водителя. От уравнительного валика через тяги, идущие по днищу корпуса, движение передается передаточным валикам, установленным в корме корпуса. Рычажки передаточных валиков через тяги приводят в движение поводковую коробку бортового фрикциона и приводной рычажок тормоза, причем затяжка тормоза начинается только после выключения бортового фрикциона. Управление тормозами возможно также при помощи педали горного тормоза, действующего на оба тормоза одновременно. Педаль установлена на общем валике с педалью главного фрикциона и снабжена стопорной защелкой.

Конструкция приводов управления предусматривает возможность работы без сервоустройства, для чего бортовые рычаги выполнены регулируемыми по длине. При работе без сервоуправления усилие на выключение бортового фрикциона и торможение соответствует 65-80 кг, при сервоуправлении последнее снижается до 10-20 кг.

В пневматическое сервоуправление входят:

1.Компрессор, установленный на коробке передач.

Баллон высокого давления, емкостью в 10 литров, установленный в левом подкрылке моторного отделения.

1.Баллон низкого давления, емкостью в 12 литров, установленный под коробкой передач.

2.Питающий и предохранительный клапан с манометром, установленный на левом борту у сиденья водителя.

3.Два воздушных цилиндра с клапанными механизмами, установленные у бортовых рычагов.

Компрессор, являющийся источником сжатого воздуха системы, выполнен двухцилиндровым, одноступенчатого сжатия, воздушного охлаждения, с производительностью в 200литров воздуха в минуту. Коленчатый вал компрессора получает вращение через шестеренчатый привод от передаточного вала коробки передач и смонтирован в алюминиевом картере на 2-х подшипниках... Поршни компрессора чугунные и снабжены 3-мя поршневыми кольцами каждый. Цилиндры компрессора также чугунные и имеют охлаждающие ребра... Смазка компрессора производится разбрызгиванием черпачками крышек шатунов, причем в картере автоматически поддерживается постоянный минимальный уровень смазки. Основной же запас смазки находится в герметически закрытом масляном баке, установленном на картере компрессора.

В воздушном цилиндре помещен поршень с кожаной манжетой, снабженный штоком, в котором смонтирована отводящая пружина. Подача воздуха в цилиндр производится через клапанный механизм, управляемый «следящим» рычажком, установленным на уравнительном валике. «Следящий» рычажок приводится в движение рукой водителя через рычаг бортового фрикциона, причем, система «следящего» рычажка и клапанный механизм обеспечивают пропорциональность хода штока цилиндра углу поворота бортового рычага.

Вся пневматическая система построена по замкнутому циклу. Компрессор нагнетает воздух в баллон высокого давления, обеспечивающий постоянный резерв сжатого воздуха со средним давлением в 6 атмосфер. При угловых поворотах бортовых рычагов воздух из баллона высокого давления поступает в воздушные цилиндры, откуда он, после окончания рабочего процесса в цилиндрах, направляется в баллон низкого давления. Из баллона низкого давления воздух снова засасывается в компрессор.

Электрооборудование и средства связи танка. Источником питания электросети является генератор ГТ-4563А с реле-регулятором PPT 4576А, работающий параллельно с четырьмя аккумуляторными батареями 6СТЭ-128. Гэнератор получает вращение от двигателя и установлен на приливе у нижнего картера двигателя. Аккумуляторы установлены на постелях по обеим сторонам двигателя. Напряжение в сети генератора, стартера и мотора поворотного механизма башни равно 24В, напряжение в сети всех остальных потребителей равно 12В.

Потребителями электроэнергии являются: стартер, мотор поворотного механизма башни, мотор вентилятора, сигнал, прожектор, фары, задний фонарь, плафоны внутреннего освещения, фонари освещения щитков, рация и переговорное устройство. Схема проводки выполнена однопроводной, причем подвод питания ко всем потребителям, установленным в башне, осуществляется через вращающееся электроконтактное устройство, установленное на днище боевого отделения по центру башни. Управление и защита предохранителями всех потребителей, расположенных в корпусе, осуществляется блоком защиты аккумуляторов или распределительным щитком водителя...; через распределительный щиток башни производится управление и защита предохранителями всех потребителей, расположенных в башне, кроме мотора поворотного механизма, который предохранен на блоке аккумуляторов. В танке установлен аварийный щиток с розеткой и плафоном, питающимися непосредственно от аккумуляторов по двухпроводной системе.

Электрический запуск двигателя осуществляется при помощи стартера СТ-700 в 15л.с., установленного на коробке передач...

Внутренняя телефонная и сигнальная связь между командиром танка и водителем осуществляется при помощи переговорного устройства типа ТПУ-2.

Для внешней радиосвязи в нише башни установлена приемопе- редаточная радиостанция типа 71-ТК-З.

Наблюдение из танка осуществляется через 6 смотровых приборов, из которых три прибора (один центральный и два боковых) установлены в носовой части для водителя, два прибора - на боковых стенках башни и один прибор кругового обзора - на крышке люка башни. Смотровые приборы представляют собой перископы с двумя плоскими зеркалами, установленными одно под другим под углом 45° к горизонту. Прибор кругового обзора смонтирован в погоне, установленном на шариках. Вращаясь вместе с погоном, прибор обеспечивает горизонтальный обзор в 360°. Для всех приборов предусмотрена возможность быстрой замены пораженных зеркал и защитных стекол.

Укладка боеприпасов танка выполнена в боевом отделении водителя и стрелка. Основной запас снарядов, в количестве 68 штук, уложен под полом боевого отделения, причем, снаряды размещены на резиновых подушках в ящиках-чемоданах по 2 или 3 штуки в каждом. Девять снарядов расположены на стеллажах, укрепленных на стенках боевого отделения. Пулеметные магазины в количестве 49 штук, размещены в 9-ти отдельных рамках-стеллажах, укрепленных в носовой части танка, на правой стенке боевого отделения и под полом боевого отделения.

Пулеметные магазины в количестве 49 штук размещены в 9-ти отдельных рамках - стеллажах, укрепленных в носовой части танка, на правой стенке боевого отделения и под полом боевого отделения.

Укладка возимых инструментов и принадлежностей произведена снаружи и внутри корпуса и состоит из общего, специального и шанцевого инструментов, тяговых и подъемных приспособлений, запасных частей, принадлежностей и материалов.

В общий инструмент входят все нормальные инструменты, как- то гаечные ключи, молотки, отвертки и прочие. К специальному инструменту относятся приспособления и инструмент, необходимые для механизмов и отдельных деталей только данного танка. В шанцевый инструмент входят: топор, лопаты, пила и лом. Тяговые и подъемные приспособления состоят из буксирных тросов, петель и 2-х домкратов грузоподъемностью 5 тонн каждый. Из запасных частей в танке уложены детали, подверженные быстрому износу, причем, замена их может быть произведена командой танка в походных и боевых условиях. В принадлежности входят все необходимые приспособления для заправки танка горючим, смазкой и водой. К материалам, уложенным в танке, относятся: проволока, изоляционна

лента, наждачная бумага и прочие материалы, необходимые для производства командой танка мелкого ремонта.

Противопожарное оборудование состоит из двух ручных тетрахлорных огнетушителей. [РГВА. Ф.31811. Оп. 3. Д. 2003. Л. 4-29.] (11892).

Следует отметить, что данный документ не дает полного представления об устройстве и принципах работы всех механизмов и агрегатов опытных танков Т-34, а интересен прежде всего описанием элементов и систем, впоследствии не пошедших в серийное производство (11892).

В мае 1940 состоялось совместное совещание пердставителей Мариупольского зда и з-да № 183 в присутствии Зам. Пред. Госплана Сабурова и приняли решение ввести на Т-34 носовую балку (рост веса - 100 кг), чтобы не гнуть носовой лист на 100000 т прессе (4661, 41).

В мае 1940 был выпушен Технический отчет Бригады НИИ-48 и Мариупольского завода им. Ильича по производству литых узлов танка Т-34»:

Выбор типа брони и марки стали для бронирования корпуса танка Т-34, при выполнении его в полном объеме из катанной брони, был произведен в течении 1939 г. и начала 1940 г. Центральной Броневой Лабораторией Мариупольского завода им. Ильича. В итоге исследовательских работ выбор был остановлен на кремне-мар- ганцево-никеле-молибденовой стали, получившей название марки «МЗ-2», основанной в своей производственной части на использовании хромо-никель-молибденовых отходов производства корабельной брони.

Химический анализ стали марки «МЗ-2» следующий: 0=0,22- 0,27%; Si=1,2-1,4%; Мп=1,2-1,5%; N1=1,2-1,5%; Сг=0,8-1,0%; Мо=0,15-0,25%.

Основной характеристикой свойств разработанной марки является высокая твердость в окончательно обработанном состоянии. Тип брони может быть охарактеризован как гомогенная броня высокой твердости. Достаточно указать, что принятые по техническим условиям пределы твердости составляют 2,8-3,2 по диаметру отпечатка шарика Бринелля при нагрузке 3000 кг.

Основной толщиной брони корпуса Т-34 является толщина 45 мм, задняя часть корпуса защищена броней толщиной 40 мм. Следовательно, по примененным в бронировании толщинам рассматриваемый танк имеет типичные признаки танка, призванного противостоять и успешно бороться с противотанковым оружием до калибра 45 мм включительно. Тактическое задание на броню для корпуса Т-34 было первоначально так и сформулировано. Требовалось разработать броню, обладающую максимальной снарядостойкостью против действия снарядов калибра 45 мм, принятого на вооружение образца.

Данную задачу Центральная Лаборатория завода им. Ильича успешно разрешила. Сталь «МЗ-2» указанного выше химического состава и свойств показала весьма высокую снарядостойкость против действия тупоголовых снарядов калибра 45 мм. Достаточно указать, что технические условия на полигонные испытания были заключены на скорости предела тыльной прочности (ПТП) равные: для 45 мм брони V=700 м/с и для 40 мм брони 645 м/с. При этом фактическая бронестойкость была выше установленных для технических условий показателей стойкости и достигала для толщин 45 мм скоростей ПТП до 750 м/с.

При обстреле под углом 30°, имеющем широкое применение в конструкции корпуса, так как стенки башни и часть бронирования борта расположены под указанным углом, броня толщиной 45 мм практически не пропускала снаряд за плиту при полной штатной скорости пушки (750 м/сек).

Однако, при государственных испытаниях брони «МЗ-2», подтвердивших сообщенные выше показатели стойкости против калибра 45 мм, была выявлена хрупкость этой стали при обстреле бронебойными снарядами калибра 76 мм. Некоторые плиты стали «МЗ-2» обработанные на оптимальную для 45 мм снаряда твердость (2,9-3,1), раскалывались после нескольких попаданий снарядами 76 мм калибра. В итоге результат испытаний стали «МЗ-2» был признан неудовлетворительным и возникла задача ликвидировать хрупкость этой стали при обстреле крупным калибром снарядов.

Естественно, новым тактическим требованием, включающим в себя получение удовлетворительного характера поражений при обстреле 76 мм снарядами, сталь МЗ-2 не могла удовлетворять, и выходом из положения было увеличение пластических свойств стали в окончательно обработанном состоянии, которое, следовало полагать, было бы связано со снижением твердости и бронестойкости против 45 мм снарядов.

Но ни для катаной брони, ни для литой, задача получения удовлетворительного вида поражений от 76 мм снаряда не могла быть разрешена в свете поставленных чрезмерно жестких требований без задержки серийного выпуска танков А-34 с одной стороны, и без ухудшения тактических свойств брони на мелкие калибры с другой стороны. При решении вопроса о бронировании машины А-34 командармом т. ПАВЛОВЫМ были сформулированы основные тактические требования к броне, подтвердившие первоначальное задание, а пути улучшения вида поражений от 76 мм снарядов предложено найти в исследовательском порядке, не задерживая серийный выпуск машин и не понижая тактических характеристик против калибра 45 мм.

Необходимо отметить, что неудовлетворительный результат по 76 мм снаряду был не столь обязан хрупкости самой стали марки МЗ-2, сколь чрезмерно жестким требованиям по этому снаряду. Впоследствии было установлено, что для машины типа А-34, в основном рассчитанной на калибры до 45 мм включительно, нет смысла требовать отсутствия хрупкости при плотном обстреле снарядами завышенного калибра (большом количестве на единицу площади). Ежели плита площадью 0,6-0,7 кв. метра выдерживает без расколов и проломов 2 выстрела 76 мм снарядами, то такой результат следует признать с тактической стороны удовлетворительным, ибо броня этим снарядом пробивается и танк все равно будет выходить из строя.

Последующие испытания, проведенные в середине 1940 года подтвердили правильность высказанных положений. В техусловиях 1940года отражены эти положения и сталь марки МЗ-2 вполне практически удовлетворяет поставленным требованиям и не может считаться повышенно хрупкой при обстреле 76 мм снарядами, как это первоначально квалифицировалось. [РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 2061. Л. 7-10.] (11894).

В мае 1940 г. на заводе № 183 шла интенсивная подготовка производства к серийному выпуску танка Т-34. Причём, как уже отмечалось ранее, одновременно с расширением производственной базы завода разрабатывались технологические процессы, а также производились работы по изготовлению технологического оборудования и оснастки для серийного производства нового танка.

«Освоение новой машины, – вспоминал бывший директор завода № 183 Герой Социалистического Труда Ю.Е. Максарев, – на заводе шло довольно туго. Не хватало необходимого оборудования. Потребовалось изготовить большое количество приспособлений, штампов и другой оснастки. По моей просьбе Главк выделил заводу три шестишпиндельных автомата для выпуска болтов и два многорезцовых станка. Технологи «авралили», стремясь обеспечить технологическими картами все цеха, участки, отдельные рабочие места. Контрольная служба организовала жесткий контроль не только деталей и узлов машины, но и приспособлений, инструмента.

К тому же, понимая, что гитлеровская Германия, уже развязавшая вторую мировую войну в Европе, не остановится перед нападением на нашу страну, мы готовили все приспособления и инструмент в количествах, предусмотренных мобилизационным планом».

[Т-34: путь к Победе: Воспоминания танкостроителей и танкистов / Сост. К.М. Слободин, В.Д. Листровой. Изд-во политической литературы Украины, 1989. С. 92] (18076).

В мае 1940 г. при разработке первого варианта расширенной башни танка Т-34, конструкторами КБ-520 были внесены изменения в размеры выреза в лобовом листе башни, обеспечивавшие угол возвышения пушки Л-11 до 30°. Однако при получении с завода № 183 новых чертежей, Мариупольский завод не внес необходимые изменения в шаблон для выреза амбразуры в лобовом листе башни, в результате чего получился задел в 143 башни с амбразурами, обеспечивающими максимальный угол возвышения пушки в 25°. В итоге к концу 1940 г. значительная часть этих башен заводом № 183 была установлена на танках Т-34 (18206).

В мае 1940 года первый опытный образец Ф-34 прошел испытания на АНИОПе, при этом начальная скорость снаряда получена 680 м/с.

2 июня директор и главный конструктор завода № 92 сообщили в артиллерийский комитет ГАУ и в АБТУ КА:

«Заводу известно, что 76,2-мм танковая пушка Ф-34 выдержала полигонные испытания с оценкой на «хорошо». Просим дать заключение об использовании данной пушки в системе вооружения Красной Армии».

По своим баллистическим данным Ф-34 превосходила Л-11, к тому же была значительно проще и дешевле. Поэтому 13 июня 1940 года нарком обороны вышел в Совет народных комиссаров СССР со следующим предложением:

«Т-34 вооружить пушкой Ф-34 и пулеметами ДС с утолщенными стволами. Как временная мера, на 1940 год Т-34 № 1. ввиду недостатка Ф-32 вооружать 45-мм пушкой, а Т-34 №2 - пушкой Ф-32. До изготовления в достаточном количестве Ф-34 и ДС оставить на 1940 год на вооружении танков пушки Л-11 и пулемет ДТ» (12217).

В мае 1940 г. параллельно с испытанием системы механического сервоуправления на опытной машине №311-18-3 проводилось испытание литых траков, Т-34 изготовленных на Сталинградском тракторном заводе из стали Гатфильда. Заметим, что изначально на двух опытных образцах танка Т-34 использовались штампованные траки (трак с гребнем - деталь 34.44.001 и плоский трак - деталь 34.44.002), изготовленные из дорогостоящей стали хромансиль. Данный тип траков был утвержден АБТУ на производство в 1940 г., но из-за сложности и дороговизны, а также дефицита штамповочного оборудования в марте 1940 г. было принято решение о начале опытных работ по изготовлению литых траков для Т-34 из стали Гатфильда, базой для производства которых был выбран СТЗ. В начале мая 1940 г. СТЗ изготовил и поставил на завод №183 опытную партию литых траков в количестве 200 штук (11904).

За май 1940 г. заводом № 75 было изготовлено всего 138 серийных В-2 при плане в 200 штук. Основными причинами невыполнения плана, как и ранее, являлись недостаточное снабжение завода металлом и большой процент брака (наибольший процент наблюдался по топливной аппаратуре и коническим шестерням), вызванный, прежде всего, слабой трудовой и технологической дисциплиной на предприятии и нехваткой станочного оборудования и оснастки. Еще одним фактором, негативно повлиявшим на темпы производства В-2, стал приказ народного комиссара Среднего машиностроения И.А. Лихачева за номером 106с, согласно которому завод №75 с мая 1940 г. включался в программу по производству авиационного дизеля М-40 (11906).

В мае 1940 года, когда проект танка Т-126 утверждался на внутризаводском совещании, выяснилась неприятная подробность. Вместо 13 тонн, как по техническому зданию, она выросла до 16-17. Если же толщина брони увеличивалась до 55 мм, то ожидалась масса в 19 тонн. Поэтому на защите макета (там танк назывался либо "СП", либо "проект 126"), которая состоялась 13 июня 1940 года, завод начал откровенно мухлевать. Боевая масса указывалась в 15 тонн, при этом толщина 45 мм была только у лба корпуса и башни. Борта делали толщиной 40 мм, а кормы - 30 мм. Диаметр погона в свету составлял 1200 мм. Это, конечно, больше Т-26, но совсем ненамного. Опорные катки делали с резиновыми бандажами. Комиссии хватало пунктов для претензий. Там припомнили и массу, превышающую расчетную на 2 тонны, и затрудненный доступ к агрегатам МТО. Комиссия потребовала форсировать работу по планетарной трансмиссии. Смотровой прибор механика-водителя предлагалось переделать. Погон башни предлагалось увеличить минимум до 1300 мм. Имелись претензии и по установке вооружения. С массой 15 тонн комиссия всё же согласилась, более того, предложила построить два танка. Один с толщиной брони 45 мм, а второй с толщиной 55 мм. Связано это оказалось с тем, что броня толщиной 45 мм не обеспечивала гарантированной защиты от 37-мм бронебойных снарядов. Это показали испытания обстрелом корпуса Т-34 (21824).

В мае 1940 Т-28 с 76 мм пушкой Л-11, разработанный СКБ-2 ЛКЗ в конце 1939, прошел испытания на Лужском полигоне(9527,139).

В мае 1940 макетная комиссия рассматривала проект и деревянный макет в натуральную величину тыжелого тягача на базе КВ, разработанного в СКБ-2 ЛКЗ под руцководством Ж.Я.Котина. После начала войны работы прекратили (9527,218).

В мае 1940 ХИМУ заключило с заводом договор на изготовление десяти ХП-2 установочной партии, а также доработку к 15 июня опытной прицепки, изготовленной еще по договору №73, по чертежам установочной партии.

В том же месяце составили временную инструкцию по уходу за химприцепкой (17480).

В мае 1940 года прошли испытания первых двух КИМ-10 (18295).

Оборудование для производства малолитражек закупили за океаном, там же фирме «Budd» заказали кузовные штампы и пробную партию из 500 комплектов панелей. Новую машину собирались выпускать с 1941 года в количестве 2500 машин в месяц.

Все ждали советский «народный автомобиль». Митингом, состоявшимся в апреле 1940 года, страна отметила окончание первой очереди завода. На первомайской демонстрации три новых машины под аплодисменты прошли по Красной Площади.

По тогдашним правилам машину были обязаны показать Вождю. Сталин, осматрев КИМ-10, остался недоволен. Он сел рядом с шофером и пригласил конструкторов тоже занимать места в машине. Но относительно компактный КИМ-10 имел всего две двери, и пролезть на заднее сиденье, не потревожив седоков на переднем, было невозможно! Шофер приказа встать не получил, к Сталину с такой просьбой обратиться никто не решился…

По другой версии Сталин усадил конструкторов машины назад, а сам с Берией занял места спереди и предложил задним пассажирам выйти. Естественно, они этого сделать не могли. После этого Сталин предложил конструкторам переделать двухдверный вариант в четырёхдверный.

Конструкторы ГАЗа срочно приступили к проектированию нового кузова, имевшего как двухдверную (КИМ-10-50), так и четырехдверную (КИМ-10-52) версии. Кроме них планировалось производить двухдверный фаэтон КИМ-10-51 (18295).

В мае 1940 года началось серийное производство ИЖ-9. Предполагалось, что эту модель будут выпускать в течение пяти лет. Одновременно ижевские конструкторы уже вовсю трудились над более совершенным мотоциклом ИЖ-10 и прикидывали, каким станет следующий, ИЖ-11 (11396).

В мае 1940 ГОИ и Московским институтом стекла были разработаны инфракрасные перископические очки и комплект дополнительного оборудования для вождения танка ночью, которое получило наименование Шип (9527,29).

В мае 1940 г. завод №211 (Светлана) предложил ГБТУ КА изготовить инфракрасные приборы в виде перископических очков.

ГБТУ КА приняло это предложение и осенью 1940 г. первые образцы инфракрасных приборов были испытаны, которые не дали положительных результатов. Заводу №211 было предложено доработать эти приборы, добиваясь более четкого видения и на большие дистанции.

В августе 1940 г. Государственному оптическому институту (ГОИ) ГБТУ КА предложено изготовить совместно с заводом № 211 прицел для ночной стрельбы из танка.

В связи с эвакуацией предприятия г. Ленинграда в 1941 г. все работы по инфракрасной технике были прерваны (11420).

В мае 1940 г. («Зимняя война»: работа над ошибками (апрель-май 1940 г.). Мат-лы комиссий ГВС Красной Армии по обобщению опыта финской компании. – М.-СПб.: Летний сад, 2004. С. 241.) Главный военный совет РККА принял на вооружение еще на стадии опытной разработки радиостанцию РА (радиоузел РА), предназначавшуюся для замены РАТ. В предвоенные годы на заводе № 208 (завода им. Коминтерна) продолжалось серийное производство мощных и специальных ра диостанций для РККА: РАТ, радиомаяков и другой навигационной аппарату ры для ВВС, станций подавления «ЭКСТРА» и др. Кроме того, на заводе тра диционно сохранялось производство радиосредств для вооружения кораблей и береговых объектов ВМФ. В 1940 г. на заводе была разработана радиостанция РА (радиоузел РА), предназначавшийся для замены РАТ. В конструкции ра диостанции было использован самые передовые технологии, достигнутые в результате многих научно-исследовательских работ завода и других организа ций СССР, а также некоторые из зарубежных достижений. Потребность в станции была столь большой. А 22 июня 1941 г. опытный образец радиостанции вышел из ворот завода № 208 на испытания (11870).

В мае 1940 было организовано ЦКБ при НИИ-10 НКСП в составе ОГК института. Начальник (1940 г.-)- Г.Г. Конов, Ф.И. Бутышкин (11982).

С мая 1940 с начала навигации сотрудники лаборатории - Александров, Гаев , Степанов , Регель , Щербо , Филлипов , офицер НТК ВМФКлимов и сотрудники НИМТИРотарев и Цнии  НКСП Фомин провели на Днепре измерения магнитных полей монитора "Левачев" и бронекатера БК-232, а затем на Москва-реке катерного тральщика МСВ-38. Каждое из этих измерений было по сути комплексной исследовательской работой по изучению влияния на магнитное поле корабля полей обмоток разного вида, формы, расположения. Особенно сложными оказались работы на "Левачеве" ввиду его необычной формы и очень неравномерного распределения броневых масс. По возвращении на Балтику были проведены дополнительные измерения магнитного поля и эффективности разных обмоток на линкоре "Марат ". Эти серии данных были использованы для проектирования размагничивающих устройств системы ЛФТИ для исследованных кораблей. В течение лета и осени РУ были на них смонтированы (на "Марате" монтаж начат) для проверки и войсковых испытаний систем (15490).

В мае 1940 года не удалось выдержать уже неоднократно переносившийся срок сдачи крейсера «Максим Горький» – задержали поставщики и наладчики новых систем управления артиллерийским огнем. 25 октября 1940 года государственные испытания крейсера все же завершились, но в приемном акте и дополнительном протоколе среди основных недостатков признавались «неотработанность схем ПУС и МПУАЗО». Довести автоматику наводки зенитных орудий мешало то, что создатели пушек не справились с задачей управления ими с помощью силовых синхронно-следящих систем, т. е. сами орудия можно было наводить только вручную, по старинке совмещая стрелки на циферблатах (15736).

Армия:

В мае 1940 года начальник ВВС Красной Армии Смушкевич и военный комиссар Агальцов в докладе о состоянии ВВС, направленном в Комитет Обороны, в частности, отмечали:

«На 1.1.1940 года было 143 авиационных полка, из них истребительных — 63 (44 %), бомбардировочных — 61 (42,7 %), штурмовых — 1, смешанных — 6.

Из 35 вновь формируемых по постановлению авиаполков на 1.5.1940 г. должно быть сформировано 22 полка. Сформировано 14 полков из-за невыполнения промышленностью плана поставки самолетов. Промышленность недодала на 1.5.1940 г. (Руководство НКАП обновили, а проблемы остались прежние) ВВС <...> бомбардировщиков — 471, истребителей — 178. Кадрами летно-техничес-кого состава новые полки обеспечиваются полностью.

Формирование 35 новых авиабаз идет крайне медленно. К 1.5.1940 г. должно быть сформировано 20 новых авиабаз, фактически сформировано 8...

По окончании формирования всех 35 авиаполков на 1.7.1940 г. в составе. ВВС будет 188 полков, из них боевых — 178, резервных — 10.

В составе боевых полков бомбардировочная авиация составляет 48,3 %, истребительная — 44,4 %, штурмовая — 7,3 %.

Кроме того в составе ВВС имеются 10 далънеразведы-вательных эскадрилий, вооруженных самолетами СБ; 8 армейских и 19 войсковых эскадрилий, вооруженных самолетами старых систем (Р-5, Р-10, Р-Зет)...

Артиллерийская авиация состоит из 17 отрядов, вооруженных старой материальной частью...

Война с Финляндией еще раз показала, что летный состав ВВС беззаветно предан своей Родине, отличается исключительной храбростью, мужеством, дерзостью и выносливостью. Однако эта же война показала, что этот замечательный летный состав оказался недоученным по ряду дисциплин:

а) полетам в сложных метеорологических условиях;

б) в штурманской подготовке, особенно в радиовождении (самолетовождение с использованием радиокомпаса), неоднократные случаи потери ориентировки;

в) неудовлетворительная меткость бомбометания, особенно по узким целям (мосты/перегоны);

г) плохая подготовка по разведке, особенно фоторазведка;

д) слабая огневая подготовка стрелков-радистов, неумение вести оборонительный бой в группе;

е) были допущены грубые тактические ошибки авиационными начальниками в использовании авиации (маршруты, ворота, высоты и т.д.)...» (10745,294).

В мае 1940 года первым в Дальней Авиации переучивание на ТБ-7 начал 14-й ТБАП 18-й отдельной дальнебомбардировочной авиадивизии. Осенью первые ТБ-7 начали прибывать на базу полка — аэродром Борисполь под Киевом. Но освоение новой техники экипажами, долгое время летавшими на устаревших ТБ-3, сдерживалось медленным темпом поставок и вообще остановилось 1 декабря 1940 года после катастрофы нового самолета, причину которой выяснить не удалось.

Взаимодействие между заводом №124 и командованием 14-го полка не было налажено, в результате новейшие самолеты простояли под открытым небом до весны, не имея разрешения завода-изготовителя на полеты, так как не было акта расследования тяжелого летного происшествия. Простоявшие зиму машины нуждались в замене колес, а некоторые и в ремонте, и в полк наконец-то был вызван представитель завода.

К июню 1941 года завод №124 по документам сдал в 14-й ТБАП 27 бомбардировщиков ТБ-7. Это были машины с моторами АМ-34 (с АЦН-2 и без них), АМ-35А и М-40, но полк принял только 8 самолетов (акты приемки остальных военные упорно не подписывали), подготовленных экипажей было 9.

В Борисполе базировалась и часть из 38 старых ТБ-3, остальные ушли на летние аэродромы Белая Церковь и Гоголев.

На рассвете 22 июня немецкая авиация уничтожила на базовом аэродроме полка два ТБ-7 и еще три повредила, и, очевидно, они так и не были отремонтированы. Успевшая переучиться на новую технику 2-я эскадрилья полка неожиданно получила приказ перебазироваться в Казань, где на ее базе сформировали 412-й ТБАП на самолетах ТБ-7. А 14-й полк действовал в интересах Юго-Западного Фронта, участвовал в обороне Киева, выполняя в основном транспортные задачи, в частности, использовался для снабжения окруженных под Уманью 6-й и 12-й армий, применяя только ТБ-3…(22833).

В мае 1940 г. Главный Военный совет РККА постановил снять с вооружения строевых частей Р-5. Но темпы перевооружения новой техникой отставали от намеченных, и к 1 июня количество остававшихся машин вдвое превышало плановое. С учетом школ общий итог выглядел еще более внушительным. На 25 сентября в ВВС числились 2445 Р-5, хотя летать были способны только 1631. В морской авиации оставалось еще 1237 Р-5 (11936).

В мае 1940 Главный Военный совет РККА постановил снять с вооружения строевых частей все Р-Зет "по мере замены современными", а ещё годную к эксплуатации технику сдать в резерв и училища. Но сделать этого не успели. На 15 июня 1940 г. в ВВС РККА ещё имелось 433 (389 исправных) строевых и 90 (26 исправных) учебных Р-Зет (11995).

В мае 1940 года на 137 военно-химическом складе произошло массовое поражение 12 человек начальствующего и вольнонаемного состава". Это случилось во время дегазации цистерны из-под иприта. В том же 1940 году склад № 137 вел переписку с руководством в Москве о судьбе 160 бочек из-под люизита 1934-1937 годов изготовления. Дилемма была проста - отправить бочки на "уничтожение" на ЦВХП в Шиханы или сжечь на месте (9065).

В мае 1940 года в армии (I ОКА) разбирались с причинами того, что на складе № 319 (Раздольное) произошла порча авиационных химических бомб (9065).

В мае 1940-го произошло событие, после которого все старые планы оргструктурных мероприятий танкистов РККА оказались в прямом смысле слова отправленными в мусорную корзину. Событием этим, как несложно догадаться, стал разгром Франции.

Во-первых, успех немецкого блицкрига моментально изменил стратегическую обстановку в Европе. Казавшаяся могучей силой французская армия, победительница Первой мировой, оказалась разгромлена в рекордно короткие сроки и теперь существовала лишь в виде оставленных правительству Виши огрызков для поддержания порядка в колониях. Англичане едва сумели унести ноги с континента, оставив на пляжах Дюнкерка почти всю технику и тяжелое вооружение. Кроме победоносного вермахта, в Европе осталась лишь одна значимая сила — РККА, и вне зависимости от договоров и прочих политических игр военные были обязаны учитывать в своем планировании возможность того, что рано или поздно этим двум армиям придется сойтись на поле боя.

Во-вторых, у высшего командования РККА, как, впрочем, и у военных других стран, не исключая даже Германию, столь быстрый и масштабный разгром англо-французских войск вызвал состояние, близкое к шоку. Если польскую репетицию блицкрига еще можно было списать на неравенство сил, «прогнивший панский строй» и прочие «объективные обстоятельства», то с Францией оправдаться подобным образом было сложнее. По технике и численности англо-французские войска как минимум не уступали немцам, чувство глубокой классовой солидарности Третий рейх у них тоже вряд ли мог вызвать — и волей-неволей приходилось делать вывод, что секрет немецкой победы надо искать в области военных решений.

Проблемой, однако, был тот факт, что в тот момент никто из командования РККА не мог взять с книжной полки, скачать из Интернета или еще каким-нибудь образом получить доступ к мемуарам немецких командиров, где механизм блицкрига с немецкой педантичностью был разложен по винтикам-шурупчикам, каждый из которых подробнейшим образом расписан. В мае 1940-го опыт французской кампании не успели толком проанализировать даже в германских штабах. Но немцы, по крайней мере, имели информацию «из первых» рук, а советским военным пришлось полагаться на данные разведки.

Разведка вновь «не подвела» и проинформировала советское командование о том, что для наступления немцы развернули на голландской, бельгийской и люксембургской границах 90 дивизий, в том числе 15 танковых и моторизованных, да еще 40 дивизий на французской границе (а всего на 10 мая 1940 года, по данным разведки, немцы располагали более чем двумя сотнями дивизий). Действуя под прикрытием примерно девяти тысяч боевых самолетов, широко применяя «новые приемы и методы ведения боевых действий» и «новые наступательные средства (тяжелые танки, мотоциклетные части, пикирующие бомбардировщики, авиадесанты)», немецкие войска в кратчайшие сроки «проникли в глубь территории Франции, достигли побережья Северной Франции и тем самым отделили бельгийскую группировку союзников от основных сил Франции, окружили бельгийскую группировку союзников численностью до 60–70 дивизий», правда, потеряв при этом две тысячи боевых самолетов и около полумиллиона человек убитыми и ранеными. «Лишь в окрестностях Роттердама был произведен десант в 15 тыс. чел, вооруженных пулеметами, легкими орудиями, зенитными орудиями и легкими танками». Укрепления «линии Мажино» вермахт, по мнению советской разведки, взламывал тяжелыми танками, вооруженными 100-мм пушками (правда, данные о боевой массе тяжелых танков разнились — по сведениям одних источников, немецкие тяжелые танки «Т5» и «Т6» весили 60 тонн, другие источники ограничивались «всего лишь» 32 тоннами). Не менее чем 2–3 немецких танковых дивизии, по данным все той же доблестной разведки, имели в своем составе по одному полку тяжелых танков, впрочем, другие источники сообщали о создании двух дивизий из 35-тонных тяжелых танков. Немецкие же мотоциклисты, по мнению товарищей Штирлицев, раскатывали по полям и дорогам Бельгии и Северной Франции группами до шестидесяти тысяч человек (12624).

В мае 1940 года коллектив ученых и конструкторов ЛФТИ приступил к созданию новой станции для службы ВНОС. Необходимо было перейти от двух антенн к одной, что позволило бы исключить одну автомашину с вращающейся кабиной и системой синхронизации поворота антенн, перейти от вращающейся кабины к вращающейся антенне, повысить надежность станции, упростить ее производство. В работе предусматривалось исследование методов опознавания своих самолетов и самолетов противника (10109).

Жизнь и внутренняя политика:

В мае 1940 года НКВД СССР распорядился работникам угольной промышленности вместо паспортов выдавать спецудостоверения. Паспорта хранились в отделах кадров предприятий и выдавались на руки в исключительных случаях (например, для предъявления документа в загсе при перемене фамилии, вступлении в брак или разводе). Этот порядок отменили только в мае 1948 года, возвратив паспорта на руки владельцам. Как и в угольной промышленности, подобное положение в 1940 — 1944 годах распространялось на те отрасли народного хозяйства, предприятия которых отличались особенно тяжелыми условиями труда и испытывали постоянные трудности с рабочими кадрами (главным образом неквалифицированными), — черную и цветную металлургию, химическую промышленность, тяжелую индустрию, судостроение. Выдача удостоверений взамен паспортов существовала на железнодорожном, морском и речном транспорте, в системе Главного управления трудовых резервов (9985).

В мае 1940 г. Верховный Совет СССР утвердил сопутствующую званию ГСТ Золотую медаль «Серп и Молот» (10667).

Внешняя политика:

В мае 1940 года экспорт США в СССР упал до рекордно низкого уровня. «Ситуация в отношении нашей торговли с Советским Союзом стала настолько критической, что я вынужден обратить на это ваше внимание», - подчеркивал в служебной записке руководству сотрудник Госдепартамента США Л. Гендерсон, курировавший советские дела (Документы внешней политики. 1940 - 22 июня 1941. Т. XXIII: Кн. 2 (Часть 2). С. 808.). В мемуарах бывшего государственного секретаря США К Хэлла отмечается, что летом 1940 года американское правительство, учитывая сложность международной обстановки, приняло решение начать зондирующие переговоры с советской стороной. В связи с этим заместителю госсекретаря С. Уэллесу было дано указание встретиться с полпредом СССР КА Уманским, чтобы выяснить возможность проведения такого рода переговоров (Документы внешней политики. 1940 - 22 июня 1941. Т. XXIII: Кн. 2 (Часть 2). С. 808.). В итоге с июля по декабрь 1940 года состоялось двенадцать таких встреч, посвященных в том числе и советско-американским контактам в области авиации.

В отечественном сборнике документов внешней политики страны за данный период из двенадцати встреч вообще нет описания по четырем, и с сокращениями дается материал по самой первой, т.е. около 40 % от общего объема в его существующем виде выпадает из возможного рассмотрения, в том числе по трем встречам - четвертой, седьмой, восьмой - неизвестны даже даты. Поэтому в качестве дополнительного материала мы воспользуемся документами из официального издания аналогичного американского сборника по внешнеполитическим контактам США за 1940 год. Они позволят нам воссоздать атмосферу переговоров в тех случаях, когда советские документы отсутствуют, или дополнить новой информацией уже имеющуюся.

Первая встреча К.А. Уманского и С. Уэллеса, продолжавшаяся 40 минут, состоялась 27.07.1940 года, но в российском сборнике документов внешней политики она приведена не полностью (в примечании отмечено, что опущена часть беседы, касавшаяся введенной в США системы лицензирования части экспорта и трудностей с советскими закупками на американском рынке). С. Уэллес сделал заявление об улучшении советско-американских отношений. В ответ Уманский отметил, что первой предпосылкой к этому должно стать «очищение отношений от актов дискриминации и нарушения прав и интересов СССР органами Американского правительства» (Документы внешней политики. 1940 - 22 июня 1941. Т. XXIII: Кн. 2 (Часть 2). С. 457-458.).

Анализ этой встречи по американским документам позволяет сделать вывод, что советская сторона и помимо «морального эмбарго» находилась в очень непростой ситуации. Советскому послу (В американском тексте употребляется термин «посол», которым мы также будем пользоваться при ссылке на него.) была вручена копия «Прокламации № 2417», изданной президентом 26 июля 1940 года, о введении контроля над экспортом бензина, тетраэтиловых добавок и их компонентов, стали и металлолома. С. Уэллес заявил советскому послу, что эти законы были приняты единственно по причине требований национальной безопасности, они носят общий характер и одинаково применимы ко всем нациям, не подразумевая дискриминации против какой-то отдельной нации или наций. Посол ответил, что в результате этой прокламации и законов, изданных президентом 2 июля (Речь шла о Законе о контроле над экспортом от 2 июля 1940 г.), корпорация Амторг уже сделала заявку на получение более 1000 экспортных лицензий, но еще ни одна из этих лицензий не была одобрена.

Он заявил, что наиболее безотлагательным требованием России являются металлообрабатывающие станки, и что те станки, которые уже были выпущены для СССР в США, скорее всего не смогут быть использованы в американской программе по перевооружению, так как они полностью отличаются от станков, используемых в США, даже система измерений у них метрическая, и таким образом они не применимы на американских заводах. Далее посол заявил, что хотя США отказываются выдавать экспортные лицензии советской России, лицензии на экспорт тех же самых изделий выдаются воюющим странам.

В ходе дальнейшей встречи советский посол заявил, что торговля между США и Россией уже упала до нулевого уровня, и он полагает, что во-первых, должна быть заложена практическая основа, чтобы существовал разумный уровень торговли между двумя государствами, а во-вторых, переговоры между двумя правительствами, добивающимися улучшения отношений, для того чтобы это было плодотворным, должны идти независимо от политики, проводимой одним из двух правительств по отношению к третьим государствам.

В связи с вышеизложенным представляет интерес и раздел V «Применения «морального» эмбарго от 2 декабря 1939 года относительно поставок планов, заводов, прав на производство или технической информации для производства высокооктанового авиабензина» из Меморандума помощника начальника Отдела европейских связей Л. Гендерсона (Судя по крайним датам окружающих его документов, Меморандум может быть датирован периодом между 27 июля и 1 августа 1940 г.): «Существует необходимость включения всего этого в акт от 2 июля 1940 года. В настоящий момент этот вопрос обсуждается. Вероятно, что советские коммерческие организации подадут в суд за нарушение контрактов против определенных американских компаний, которые подчинились политике «морального эмбарго», проводимой правительством, и отозвали из СССР инженеров, задействованных в возведении заводов авиабензина.

Представляется, что не будет оснований для препятствий, для того чтобы американские компании, вовлеченные в строительство обычного бензина в СССР (корпорация Люмус) или обычных смазочных масел (компания Макса Миллера), могли бы продолжать эти производства или, если они так захотят, начать новое строительство, послав американских специалистов в Советский Союз»86.

Вторая встреча, продолжавшаяся 1,5 часа, состоялась 1.08.1940 года. О ней приводится лишь краткое сообщение К.А Уманского в НКИД СССР. Оно завершается фразой: «Изложение сегодняшней встречи следует», однако, к сожалению, самого документа в сборнике нет (Документы внешней политики. 1940 - 22 июня 1941. Т. XXIII. Кн. 1. С. 469-470.). Лишь по свидетельству самого же К.А. Уманского из его телеграммы В.М. Молотову от 8.08.1940 года можно узнать, что он «при второй встрече получил разъяснение лишь в отношении морального эмбарго на техническую помощь по крекингам, тогда как так называемое моральное эмбарго охватывает и авиацию, алюминий и молибден» (Документы внешней политики. 1940 - 22 июня 1941. Т. XXIII. Кн. 1. С. 469-491.). В аналогичной телеграмме от 17.12.1940 года он отмечает получение ответа на поднятый при второй встрече «вопрос о запрете выезда в СССР для монтажа крекингов работников фирмы Юниверсаль Люмус» (Документы внешней политики. 1940 - 22 июня 1941. Т. XXIII. Кн. 1. С. 205.).

Как явствует из американских документов, на встрече с американской стороны помимо С. Уэллеса присутствовали также политический советник Джеймс Данн и упоминавшийся выше помощник начальника Отдела европейских связей Лой Гендерсон.

Советский полпред поднял на встрече разные вопросы, в том числе и по поставкам промышленного оборудования, охарактеризовав сложившуюся ситуацию как одну из наиболее сложных проблем в отношениях между двумя странами. В общей сложности 218 заявок, касающихся 327 станков, по-прежнему ожидают решения. Около 4400 тонн станков на сумму более 4 миллионов долларов находятся в доках и складах, ожидая выхода экспортной лицензии. Насколько посол понимает, экспортные лицензии ежедневно продолжают выдаваться на станки, предназначенные для других стран, а не для СССР. Таким образом, кажется, что Закон об экспортных лицензиях используется как оружие против советско-американской торговли.

На определенном отрезке беседы Уманский сказал, что хотел бы подчеркнуть те потери, которое советское правительство уже понесло и которые оно продолжает нести от так называемого морального эмбарго, наложенного американским правительством на предоставление техпомощи и экспорт в СССР материалов, которые бы позволили советскому правительству расширить свою индустрию по производству авиационного бензина. Методика реализации этого эмбарго оказалась таковой, что работающие по контракту американские инженеры, оказывавшие помощь в конструировании заводов авиабензина в СССР, были отозваны домой, а американские фирмы, ранее заключившие контракты с советскими организациями, были вынуждены разорвать эти соглашения. Вплоть до настоящего времени эти фирмы отказываются вернуть американских инженеров обратно в СССР для завершения создания заводов на основании того, что Госдепартамент не выдает им требуемые паспорта. Уэллес отметил, что в данном случае существуют две проблемы - одна с эмбарго, а другая с паспортами. Уманский согласился, что их две, но отметил, что они тесно связаны между собой.

Как видим, на второй встрече проблема морального эмбарго поднималась, но решена не была.

Чрезвычайно насыщенной событиями была третья встреча, состоявшаяся 07.08.1940 года и продолжавшаяся 2 часа. Она началась с вопроса о продлении торгового соглашения. КА Уманский в телеграмме В.М. Молотову от 8.08.1940 года сообщил, что в ответ на поздравления С. Уэллеса по поводу продления соглашения, он добавил, «что нам не следует обольщаться, ибо соглашение заключено на суженной базе, поскольку им не устранены лицензионные ограничения». Второй пункт встречи был посвящен ответу американской стороны на вопрос о лицензиях. В соответствии с обещанием, данным советскому полпреду 2 августа, С. Уэллес вручил КА Уманскому два списка на 66 страниц, первый из которых включал перечень товаров на общую сумму 1 064 000 долларов, задержанных американским правительством, а второй -на сумму 3317 040 долларов - включал перечень товаров, на которые было разрешено выдать лицензии. КА. Уманский отмечал: «Заявил Уэллесу, что считаю его ответ по вопросу о лицензиях, означающих реквизицию около четверти наших грузов, неудовлетворительным и противоречащим заверению о желании упорядочить торговые и иные отношения и расширить базу торговли. Мне непонятно, почему при выполнении оборонной программы Американское правительство... считает необходимым выполнить эту программу за счет советских станков, в которые уже вложены наши деньги и силы наших людей. Количественная пропорция между задерживаемым и разрешенным оборудованием представляется мне неприемлемой, что же касается качественной, то должен посоветоваться с экспертами и только после этого буду иметь точную картину, которую передам своему правительству». Обсуждая третий пункт встречи - моральное эмбарго, в ответ на сообщение С. Уэллеса, что вопрос о нем для американского правительства «сейчас стоит по-новому», КА Уманский «заявил ему, что недостаточно заявлять об этом мне в кабинете, акты морального эмбарго были публичными, их аннулирование в отношении СССР должно быть публичным же». Пятый пункт встречи был посвящен вопросу о режиме советских инженеров на заводах США, а конкретно - положению советской комиссии на авиамоторном заводе Райта. «Указал, что дискриминация налицо, - сообщал КА Уманский, - ибо китайские инженеры, также действующие по договору техпомощи, допускаются в цеха, без чего техпомощь - фикция» (Документы внешней политики. Т. XXIII. Кн. 1. С. 489-492).

Таким образом, ключевые пункты третьей встречи советского полпреда в США с заместителем госсекретаря США касались проблемы закупок СССР в США военных материалов, в том числе и авиационных, а также контактов советских авиаспециалистов с авиапредприятиями США, затрудненных в связи с действием морального эмбарго.

Согласно американским документам, помимо С. Уэллеса и К. Уманско-го на встрече присутствовали начальник Отдела европейских связей Рэй Аттертон и Лой Гендерсон. Советский посол прямо заявил, касаясь темы морального эмбарго, что «советская промышленность понесла серьезный ущерб в результате невозможности получения американской технической помощи для создания заводов авиабензина, прекращения поставок молибдена и невозможности получения новейших моделей американских самолетов, которые уже закупались в течение многих лет. Наихудшим результатом морального эмбарго, однако, был тот эффект, который оно возымело на поведение американского бизнеса в советской торговле». Посол отметил трудности, с которыми встретились советские инженеры на авиационном заводе Райта в Паттерсоне, штат Нью-Джерси.

Посол также заявил, что в течение прошлого года было отмечено бесчисленное количество инцидентов дурного обращения с советскими гражданами в США официальных властей штатов и федеральных властей. К сожалению, число этих случаев возрастает. Многие из 160 представителей Амторга, которые недавно выехали из США, сделали это из-за унижения, которому они подвергались. Некоторые из них открыто говорили послу, что они не могут терпеть то, как с ними обращаются, и не будут жить в стране, в которой они подвергаются таким унижениям. Посол описал в деталях несколько случаев, когда советские инженеры и другие советские граждане были задержаны или арестованы по подозрению федеральными или местными властями, подвергались обыску, причем обыск проводился в оскорбительной манере. Он отметил случай ареста двух инженеров в Питтсбурге, Пенсильвания, и вспомнил недавний инцидент в Балтиморе, при котором федеральная полиция захватила и обыскала багаж советских инженеров (Это были Виктор Чичков и Виктор Корзун. Позже американские власти «замяли» дело.)и заставила одного из них промаршировать по коридорам отеля в одном нижнем белье.

Четвертая встреча, материалы которой в отечественном сборнике не приводятся, состоялась 12 августа 1940 года. С обеих сторон участниками встречи были те же лица, что и в прошлый раз. Одним из ключевых вопросов встречи был вопрос о закупках промышленного оборудования. Советский посол отметил, что некоторые из заказанных станков находятся в США от 5 до 6 месяцев (то есть с начала весны 1940 года). Относительно оборудования, разрешенного к вывозу из США, Уманский отметил, что его состав только частично компенсирует потери СССР в миллионы долларов. Уманский спросил, возможно ли пригласить на следующую встречу мистера Лукашева - президента Амторга, который может обсудить различные технические проблемы. Уэллес ответил, что нет причин, по которым мистер Лукашев не смог бы присутствовать на встрече. Интересна в связи с этим телеграмма Госсекретаря послу США в СССР. В ней, в частности, говорилось, что в течение августа месяца была проведена серия встреч между советским послом и господином Уэллесом для решения определенных серьезных проблем, в основном коммерческой природы, в советско-американских отношениях. Хотя в некоторых случаях были получены конструктивные результаты, другие проблемы остались нерешенными. По поводу недопущения советских инженеров на авиационный завод Райта говорилось следующее: «В соответствии с требованиями посла были приняты меры в отношении этих инженеров, которые при определенных ограничениях теперь могут получить доступ к различным цехам завода с целью изучения производственных процессов. Думается, что эта проблема теперь решена в удовлетворительном виде для советского посла».

15.08.1940 года состоялась пятая встреча КА Уманского и С. Уэллеса, причем в торговой части переговоров с советской стороны принял участие президент Амторга Лукашев. С американской же стороны никаких изменений в составе участников по сравнению с предыдущей встречей не было.

С. Уэллес вручил КА. Уманскому списки запрещенного и разрешенного к вывозу оборудования. Из советских заявок на сумму около 15,5 млн долларов было разрешено к лицензированию товаров на сумму 7058000 долларов, то есть менее половины первоначальной суммы; на остальные заявки был либо наложен запрет (на сумму 3779000 долларов), либо они не были рассмотрены. «Последовал довольно острый обмен мнениями, не внесший ничего нового, в результате которого Уэллес констатировал, что стороны зашли в тупик», - сообщали Уманский и Лукашев в телеграмме в НКИД от 16.08.1940 года. «Не сговорились мы также по вопросу о форме снятия морального эмбарго», - констатировали они.

Подобная информация говорит об остром кризисе в советско-американских торгово-экономических контактах, касающихся прежде всего военной области и, в частности, области авиации. В течение почти двух месяцев эти встречи не проводились. Переговоры прервались из-за значительного расхождения в позициях сторон. Фактически экономические отношения оставались в это время замороженными. Только в октябре переговоры были возобновлены.

Решением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 21 / 64 - ОП от 5 октября 1940 года «Вопрос НКВТ» утверждался проект ответной телеграммы К Уманскому (в Вашингтон) и К Лукашеву (в Нью-Йорк) в связи с их переговорами с С. Уэллесом по торговым вопросам. В этом тексте говорилось, что по вопросу о лицензиях на станки Госдепартаменту необходимо было передать сообщение из шести пунктов. В пункте первом сообщалось о том, что советское правительство считает, что Указ от 6 июля 1940 года не должен иметь применения к советским заказам, которые были выданы фирмам до его опубликования. Подчеркивалось, что применение Указа есть частичное аннулирование торгового соглашения США и СССР. В пунктах 2-5 указывалось, что советская сторона частично согласна отказаться от вывоза части станков, на которые нет лицензий. Также ставился вопрос о компенсации. Пункт шестой проекта гласил: «Все лицензии на вывоз, выдаваемые Правительством США по размещенным советским заказам на станки и другие предметы и по заказам, которые будут размещены, не могут быть аннулированы». В тексте подчеркивалось: «Обращаем Ваше внимание на то, что, как видно из содержания пунктов первого и шестого, они относятся не только к станкам, но и к другому оборудованию». Проект ответной телеграммы был подписан В.М. Молотовым и А.И. Микояном.

7.10.1940 года К А Уманским была отправлена телеграмма В.М. Молотову с сообщением о его шестой встрече с С. Уэллесом, имевшей место в тот же день. «В устной форме я точно передал ему порученное вами заявление», -сообщал КА Уманский. В данном заявлении в первую очередь вопрос шел о задержанных станках. «Уэллес заявил, что он рассчитывает, что сможет скоро передать мне решение Американского правительства по предложениям советского правительства о станках. Вопроса «морального» эмбарго и других нерешенных вопросов, фигурировавших в переговорах, ни Уэллес, ни я сегодня не касались», - подводил Уманский итоги своей встречи. Примечательно, что на документе рукою В.М. Молотова была сделана пометка, свидетельствующая о том внимании, которое уделялось советским правительством ходу переговоров с американской стороной: «Тов. Шлякову. Где задержалась телеграмма с 7 по 9 октября? В. Молотов».

Материалы седьмой и восьмой встречи в отечественном сборнике отсутствуют. В американских документах нет материалов восьмой встречи, но наличествуют материалы встречи советского полпреда с американскими представителями, состоявшейся 15 октября 1939 года. Встреча прошла без участия Уэллеса. С американской стороны присутствовали Аттертон и Эдвард Пейдж из Отдела европейских связей108. На этой встрече затрагивались разные вопросы. Уманский, в частности, потребовал расследовать дело о заявке на экспорт катализатора для крекинга на сумму 74 тысячи долларов. С этим делом американская сторона обещала разобраться.

Девятая встреча КА Уманского с С. Уэллесом и рядом американских представителей (Аттертоном, полковником Максуэллом, Пейджем) состоялась 24.10.1940 года. С советской стороны присутствовали также Лукашев (на первой части беседы) и Сельдяков.

Согласно советским источникам, С. Уэллес вручил КА Уманскому список, из которого следовало: из числа станков и оборудования на сумму 2001000 долларов, изготовленных по заказу СССР, но реквизированных американской стороной, освобождалось заказов на сумму 489000 долларов. «Иными словами, - констатировал КА Уманский в телеграмме В.М. Молотову и АИ. Микояну от 24.10.1940 года, - Американское правительство освободило в ценностном выражении на этот раз одну четверть изготовленного оборудования, реквизировав основное». Касаясь запрещенного к вывозу оборудования, он отмечал: «В число реквизированных станков вошли в основном тяжелые и резьбо-фрезерные станки. По машиноимпорту... реквизированы правильные валки и один гидропресс «Фаррель-Бирмингхэм». В лицензиях на авиачасти отказано». КА Уманский подчеркнул: «Я и Лукашев выразили наше глубокое неудовлетворение этим списком. ..Я заявил, что доложу Советскому правительству о неудовлетворительном решении Американского правительства по вопросу об изготовленном оборудовании, указав, что решение противоречит и его, Уэллеса, заверениям при прошлой встрече (речь идет о восьмой встрече, состоявшейся между 7.10 и 24.10.1940 года, информации о которой в сборнике не приводится. - Прим. авт), и его сегодняшнему заявлению о стремлении Американского правительства «максимально» учитывать интересы Советского правительства». Во время дальнейшей полемики с С. Уэллесом КА Уманский настаивал на этой точке зрения - «как пример того состояния неопределенности, которое мешает развитию торговли, привел вопрос о каталитическом крекинговом оборудовании, по которому не могу получить ясного ответа, хотя возвращаюсь к нему третий раз» (Уманский, в частности, поднимал вопрос об этом оборудовании еще во время второй встречи, происходившей 1.08.1940 года, то есть почти три месяца назад.).

Вопрос о крекинговом оборудовании был поднят сразу же во второй части беседы, проходившей уже без участия Лукашева и полковника Максуэлла с американской стороны. По этому поводу С Уэллес заявил, что «американское правительство в принципе не возражает против изготовления этого оборудования фирмой Келлога для СССР», но первой важной предпосылкой для оформления этого разрешения должно стать «снятие морального эмбарго, которое распространяется на оборудование по производству высокооктанового бензина»; после того как в переговорах будет достигнуто соглашение по вопросам, фигурировавшим в этих переговорах, и, как отметил С. Уэллес, «в случае, если тем временем в международной обстановке не произойдет ничего непредвиденного», американское правительство «готово завершить переговоры публичным заявлением о том, что причины, вызвавшие введение морального эмбарго, в отношении СССР отпали». Уманский отметил ряд неопределенных формулировок в заявлении Уэллеса, включая «оговорку о «непредвиденных» событиях». В заключение встречи С. Уэллес «предложил встретиться с ним 28 октября для разработки проектов нотами по остальным вопросам».

Подробных американских материалов об этой встрече нет. Имеющийся советский документ о ней дает важную информацию о состоянии советско-американских торгово-экономических контактов, в первую очередь в военной области (о чем, в частности, свидетельствует присутствие на переговорах представителя американских вооруженных сил), по состоянию на конец октября 1940 года. С одной стороны, налицо отрицательное действие американских санкций, включая и моральное эмбарго, на поставки в СССР целой гаммы оборудования, готовых частей и технологии, необходимых для производства и функционирования авиации (станки, авиачасти, крекинговое оборудование для производства высокооктанового авиабензина). С другой стороны, американскими представителями отмечается не только вероятность поставок в СССР, в частности, крекингового оборудования, но и возможность в этом случае (пусть даже и со множеством оговорок) отмены как такового морального эмбарго, блокирующего эту и множество других заявок Приходится также констатировать, что моральное эмбарго, действующее на момент этой встречи почти 11 месяцев и не отмененное до сих пор, уже сумело нанести существенный ущерб обороноспособности СССР вообще и в области военной авиации в частности.

Десятая встреча Уманского с Уэллесом, на которой больше никто не присутствовал ни с советской, ни с американской стороны, состоялась 1.11.1940 года. Уэллес констатировал достижение по ряду вопросов в результате хода переговоров, но Уманский не согласился с этой формулировкой. «Я возразил ему: соглашение по четвертому пункту о задержанных станках и будущих заказах я пока не могу считать достигнутым... Я напомнил Уэл-лесу, что... имеется предусмотренный проектом Микояна обмен нотами о недискриминационном режиме, включая отмену морального эмбарго, и заявил, что... продолжаю считать вопрос о станках нерешенным», - отмечал Уманский в телеграмме Молотову от 1.11.1940 года. По данным Уманского, «Уэллес обещал принять все меры к ускорению решения по всем спискам станков, в отношении же морального эмбарго снова заявил, что оно будет отменено по подписании обмена нотами, и по своей инициативе добавил, что это автоматически будет означать и разрешение американского правительства на заказ катализаторных крекингов». Важная деталь: Уэллес заявил Уманскому: «В наших переговорах мы настолько были поглощены ликвидацией накопившихся трудностей, что не обменивались мнениями о происходящих и предстоящих событиях». Этот факт говорит о том, что в центр ведущихся переговоров стали выходить, помимо разрешения практических вопросов советско-американских связей и прежде всего технико-экономических контактов, также и проблемы обсуждения международной ситуации в целом и частные внешнеполитические вопросы.

В целом же, по сравнению с предшествующей встречей, десятая не внесла ничего существенно нового ни в проблему морального эмбарго, ни в способы разрешения проблем экономических связей СССР с США.

Интересен подготовленный Отделом европейских дел Меморандум от 26 ноября, где рассмотрено текущее состояние переговоров с советским послом. В нем отмечается существующая «проблема станков», а также указывается, что посол еще раз подчеркнул необходимость отмены морального эмбарго и в связи с этим потребовал, «чтобы мы дали гарантии, что позволим компании Келлог продать советскому правительству оборудование для крекинга бензина стоимостью примерно в 12,5 миллионов долларов».

28.11.1940 года состоялась одиннадцатая встреча К.А. Уманского с С. Уэллесом, на которой кроме них никто не присутствовал. Она состояла из четырех частей, причем первым из обсуждавшихся был вопрос о станках и машинах. Уманский выразил недовольство результатами работы комиссии Максуэлла, которая должна была пересмотреть запрет на вывоз материалов и оборудования, заказанных СССР: «Я в решительной форме настаивал на освобождении всего оборудования в порту, аннулировании ордеров на реквизицию и радикальном пересмотре списка запретов на оборудование, находящееся в производстве, в духе предложений советского правительства, переданных мною Уэллесу 7 октября. Уэллес ответил, что поставит перед полковником Максуэллом вопрос о пересмотре принятых решений, сообщит мне на днях результаты. Он-де сам не ожидал, что комиссия не сможет пойти нам в большей степени навстречу», -сообщал К.А. Уманский в телеграмме В.М. Молотову от 28.11.1940 года. Он приводил важные факты о режиме работы советских авиамоторных специалистов на американском авиамоторном заводе. «Как пример продолжающейся дискриминации против наших граждан, я вынужден снова назвать вопрос об условии работы членов комиссии завода имени Сталина на заводе Райта; несмотря на обещание его, Уэллеса, о допуске к ознакомлению с технологическим процессом, за три месяца в результате этого обещания было проведено всего четыре экскурсии в цеха для семи членов комиссии со всякими ограничениями, отказано в устройстве четырех других экскурсий, между тем как договор о техпомощи предусматривает не осмотры, а текущее ознакомление с технологическим процессом. Поэтому я вынужден снова считать вопрос о режиме комиссии на заводе Райта неурегулированным. Как доказательство, я передал Уэллесу официально полученную нашей комиссией копию письма представителя морской разведки при заводе, в которой последний, игнорируя договор о технической помощи, заявляет директору завода, что американское правительство не может позволить использовать завод для целей обучения». Уэллес согласился с этим и «обещал добиться у морского министерства улучшения режима комиссии на заводе Райта»115. Таким образом, итог одиннадцатой встречи не содержал каких-либо положительных тенденций в советско-американских экономических контактах.

«16 декабря состоялась 12-я встреча с Уэллесом, длившаяся 2 часа», - сообщал КА Уманский В.М. Молотову в телеграмме от 17 декабря 1940 года. Во время встречи обсуждалось девять вопросов, четыре из которых были связаны общей темой - закупкой промышленного оборудования и проблемами последствий морального эмбарго. Вопросом номер один встречи был вопрос об оборудовании. С. Уэллес сделал заявление: «Американское правительство рассмотрело сделанное советским послом 28 ноября заявление и... подвергло новому пересмотру список находящихся в портах США станков и машин, закупленных советскими организациями и дважды запрещенных к вывозу из США, как срочно необходимых для нужд обороны США. В пересмотре списка участвовали представители промышленности и руководители военных ведомств. Несмотря на то, что подтвердилась острая потребность американской военной промышленности, в частности, авиационной, морской и артиллерийской, в этом оборудовании, американское правительство... решило... освободить еще 33 станка и 1 пресс (на сумму 695 тысяч 390 долларов) в дополнение к уже освобожденным 24 октября станкам и 19 прессам и машинам (на сумму 488 тысяч 127 долларов)». Вслед за этим С. Уэллес сообщил: «Одновременно американское правительство после всестороннего обсуждения сочло невозможным освободить остальные находящиеся в порту 7 станков и 1 пресс на сумму 853 тысячи 668 долларов, которые реквизированы, и авиадетали на сумму 5 тысяч 727 долларов, которые задерживаются, а также два станка на сумму 42 тысячи 160 долларов». Также было сообщено, что из списков заказов, находящихся в производстве, американское правительство сочло возможным лицензировать на экспорт советских заказов на сумму 495 тысяч долларов. К.А. Уманский ответил, что передаст эту информацию советскому правительству. Он отметил: «Однако, при этой передаче я должен буду разъяснить своему правительству, что в ценностном выражении американское правительство освобождает лишь около 60% принятого и в основном отгруженного в порты оборудования, тогда как одним из условий предложенного мной от имени советского правительства 7 октября компромисса было освобождение всего оборудования этой категории». Относительно советских заказов, находящихся в производстве, К.А. Уманский подчеркнул: «Констатирую, что по спискам заказов, находящихся в производстве, в лицензировании которых было отказано, разрешена к производству и вывозу лишь примерно восьмая часть». С. Уэллес ответил К.А. Уманскому, что по вопросу о принятом оборудовании сделанное им сообщение «является последним словом американского правительства». Он подчеркнул: «Даже неспециалисты видят оборонный характер освобожденных станков и машин, включающих тяжелые станки, снарядные прессы, авиамоторы и т.д., безусловно, необходимых американской военной промышленности». Что касается станков и машин, находящихся в производстве и запрещенных к вывозу, С. Уэллес отметил, что «выдача лицензий на 495 тысяч не является последним словом, и списки подвергаются дальнейшему пересмотру». Уманский попросил его обсудить с тремя инстанциями следующие вопросы: во-первых, «дать указание полковнику Максуэллу об ускорении рассмотрения именно этого списка»; во-вторых, «дать указание вице-председателю комитета обороны Бриттэну о закреплении за заказами, на которые мы получили лицензии, твердых договорных сроков поставки»; в-третьих, «дать указание президентскому комитету связи ускорить прохождение заявок Амторга по новым заказам на станки и машины, в частности, на первую партию этих заявок суммой 1 млн 100 тысяч долларов». С. Уэллес обещал на следующий день обсудить эти вопросы и дать ответ в течение ближайших дней.

Вторым вопросом встречи была тема морального эмбарго. КА Уманский заявил С. Уэллесу, «что после почти пяти месяцев переговоров так называемое моральное эмбарго, то есть политически недружественный акт, а торгово-политически - дискриминационный режим, остается в силе». В ответ последовало заявление С. Уэллеса, в котором он отметил, что, по его мнению, «мы вплотную подошли к отмене эмбарго, для этого нужно лишь обоюдное согласие считать вопрос об оборудовании урегулированным». Он предложил следующую схему, которая включала в себя: согласие правительства СССР с реквизицией определенного числа станков и машин за компенсацию; обязательство американского правительства в форме обмена нотами рассматривать все советские заказы на товары, подпадающие под действие закона о лицензиях и «в самом дружественном духе оказать содействие в пределах нужд национальной обороны США»; обмен нотами о фрахте и золоте; одновременное объявление американским правительством «об отмене морального эмбарго, что, в частности, автоматически означает и размещение заказов на крекинги, против чего с точки зрения обороны возражений нет, а также авиационных заказов, насколько это позволяют нужды обороны США». С. Уэллес в ответ на вопрос КА Уманского разъяснил, что «в данных условиях американское правительство не может дать нам ни гарантии неаннулирования выдаваемых лицензий, ни автоматического возобновления договоров на запрещаемое к вывозу оборудование, ибо существующие законы и напряженное положение в станкостроительной и машиностроительной промышленности это исключают».

Пятый вопрос встречи касался поездок в СССР американских специалистов. С. Уэллес заявил, что «прежнее возражение против поездок американских специалистов в СССР отпало и соответствующие заявки фирм и Амторга будут рассмотрены», на что К.А. Уманский, комментируя в телеграмме его слова, отметил: «Это является ответом с опозданием на четыре с половиной месяца на поднятый мной при второй встрече118 вопрос о запрете выезда в СССР для монтажа крекингов работников фирмы Юниверсаль Люмус; не знаю, не отпал ли вопрос о них».

Следующий шестой вопрос встречи был посвящен режиму комиссии НКАП на заводе Райта. «Уэллес утверждал, что нажимает на морское министерство, но ничего конкретного не сообщил», - сообщал КА. Уманский. Он отмечал далее: «Положение комиссии существенно улучшилось по сравнению с имевшимся два месяца назад, но вместо постоянного ознакомления с технологическим процессом по-прежнему практикуются спорадические экскурсии»119.

Телеграмма Уманского от 17.12.1940 года, вероятно, является самым важным документом, освещающим переговоры советского полпреда с заместителем госсекретаря США, которые касались главным образом проблемы морального эмбарго и поставок промышленного оборудования и технологий для военного производства, в том числе и авиационного. Во-первых, это документ, подводящий определенные итоги морального эмбарго за 12,5 месяцев его действия. Во-вторых, он отражает итоги почти пятимесячных советско-американских переговоров, проводившихся в 1940 году в период с июля по декабрь. В-третьих, это самый насыщенный информацией документ о встречах КА. Уманского и С. Уэллеса, а также последний документ о таковых вообще из числа представленных в сборнике, так как продолжение описания данных встреч в нем отсутствует, хотя эти переговоры продолжались и в течение первых месяцев 1941 года.

Американская сторона отразила ход переговоров встречи в Меморандуме о переговорах, составленном Гендерсоном 16 декабря 1940 года. С американской стороны на них присутствовали Уэллес, Аттертон и Гендерсон. На переговорах обсуждалась судьба партии станков общей численностью в 61 единицу, предназначавшейся для СССР. Из них 29 уже были переданы СССР, а 21 американская сторона обещала передать, «включая еще одно аэ-ронавтическое устройство, не являющееся станком». Реквизировано было 5 станков, передано американским фирмам 2 станка. Численность частей самолетов, по-прежнему удерживаемых США, составляла 3 единицы. Посол указал, что пять машин, которые были реквизированы, стоили более 800 тысяч долларов, в то время как стоимость 51 освобожденной - менее 1200 тысяч. Налицо было удерживание самой дорогой и сложной техники. Обсуждение проблемы морального эмбарго текстуально почти дословно совпадает с советской версией. Что касается трудностей с работой советских специалистов на заводе Райта, то Уэллес объявил, что занимается этим делом, но еще не получил ответа и попросил Гендерсона сделать соответствующие запросы.

Данные документы свидетельствует, что по состоянию на 17 декабря 1940 года - свыше года спустя после объявления морального эмбарго - положение было следующим. Само эмбарго, несмотря на заявления С. Уэллеса о том, что стороны вплотную подошли к возможности его отмены после принятия ряда действий, еще сохраняло свою силу. Для того чтобы изменить эту ситуацию, правительству СССР пришлось бы согласиться с невозможностью получить часть заказанного в США промышленного оборудования. Более того, не было никаких гарантий в связи с целым комплексом причин, что вновь заказанное оборудование дойдет до заказчика, так как стала действовать система лицензирования, отсутствующая на момент введения эмбарго.

По изготовленному оборудованию в ценностном выражении СССР с большой задержкой во времени мог рассчитывать на получение 60% принятого оборудования, 40 % же оставались по-прежнему недоступны, причем оборудование для авиапроизводства находилось именно в этой группе.

По оборудованию, находящемуся в производстве, можно сказать следующее. Из данной категории оборудования и материалов, в лицензировании которых было первоначально отказано, к производству и вывозу в итоге допускалась лишь примерно восьмая часть, или примерно 12,5%, но, соответственно, 87,5 % не могло быть получено СССР.

По крекинговому оборудованию: только во время последней встречи было дано разрешение на заявку по поводу поездок в СССР американских специалистов, необходимых для монтажа данных установок. Сам К.А. Уман-ский сомневался в своевременности этих действий.

По поводу режима комиссии НКАПа на заводе Райта: по первую половину октября 1940 года включительно положение комиссии существенно не улучшалось, позже произошли изменения, но возможности постоянного ознакомления с технологическим процессом комиссии предоставлено не было. Ничего конкретного по улучшению положения дел с режимом работы комиссии американская сторона не сообщила.

Общие выводы из этой информации можно сделать следующие: негативное действие морального эмбарго на советскую авиапромышленность проявлялось в течение 12,5 месяцев спустя с момента начала его действия, включая пятимесячные советско-американские переговоры, и оно все еще оставалось в силе.

Действовали и другие факторы, также негативно влияющие на советско-американские торгово-экономические контакты. В.М. Молотов в беседе со Л. Штейнгардтом 26 декабря 1940 года заявил, что советскому правительству до сих пор приходится добиваться от американского правительства отмены ряда недружественных или дискриминационных мер в отношении СССР как в экономической, так и в политической области, и последним до сих пор не отменены даже такие решения, как «моральное эмбарго», не имеющее под собой никаких оснований. А в отчете об экономическом положении США в 1940 году советник полпредства А.А. Громыко констатировал, что советские закупки оборудования, в том числе авиационного, сократились, подчеркивая выпадение из советского импорта крекингового оборудования и важных типов американских станков (11710,240).

За рубежом:

В мае 1940 года начались испытания первого «веллингтона» VI, а вскоре был облетан и его «дублер». Дефекты устранить не удалось, зато потолок достиг 12192 м, это и решило вопрос о запуске в серию. Но 28 планеров Mk.V уже стояли на сборке, и на них остались характерные для этой модификации нос (лишь блистер сделали сферическим, он лучше держал давление), короткое крыло и негерметичная хвостовая турель. Но моторы были новые — «Мерлин» Mk.60 с 2-ступенчатыми ПЦН. Головной «Веллингтон» VIA был сдан в конце 1941 года, но в строевые эскадрильи машина не передавалась, так как не было обученных экипажей.

«Веллингтон» Mk.VI оказался машиной ненадежной и неэффективной, и если Mk.VIG ограниченно использовались для тренировки штурманов экипажей и операторов наземных станций системы «Обой», то остальные простаивали. Всего «с нуля» было построено 32 серийных Mk.VI, и к началу 1943 года вместе с Mk.VIA в строю числилось 60 «шестерок». Вскоре было решено их с вооружения снять (22852).

В мае 1940 г. дни "битвы за Англию" на "Харрикейны" решили поставить сразу четыре пушки. Это опять был экспериментальный вариант, предназначенный для того, чтобы проверить, а выдержит ли истребитель отдачу четырех орудий. Фирме разрешили использовать один из истребителей "Харрикейн" I, прибывших в Лэнгли на ремонт - у него были искорежены консоли. Для самолета сделали новые крылья, в которые упрятали пушки со старыми магазинами-барабанами. 7 июня 1940 г. Дик Рейнелл оторвал эту машину от взлетной полосы в Лэнгли. Самолет весил 3376 кг и скорость упала до 467 км/ч; но следует учесть, что это был уже потрепанный истребитель с изношенным мотором. За дюжиной полетов в Лэнгли последовал отстрел пушек на земле и в воздухе на полигоне в Боскомб-Даун, и уже 19 августа боевая 151-я эскадрилья приняла машину на войсковые испытания. Документальных свидетельств участия пушечного "Харрикейна" в воздушных боях, увы, не сохранилось (15129).

В мае 1940 г. проходили испытания германской воздушной торпеды Hs 293, выяснилось, что сброшенная бомба начинает быстро отставать от самолета-носителя, и наблюдение за ней оператором-наводчиком становилось затруднительным. В связи с этим решили оснастить планирующую бомбу подвесным жидкостно-реактивным двигателем. Проектирование германской воздушной торпеды Hs 293 было начато в 1939 г. профессором Вагнером в КБ авиазавода «Хеншель» в Шёнефельде близ Берлина. Серийно она производилась на заводах «Хеншель». Воздушная торпеда была создана по нормальной самолетной аэродинамической схеме. В средней части бомбы крепились плоские крылья с элеронами, хвостовое оперение — неподвижный вертикальный стабилизатор внизу и высокорасположенный горизонтальный стабилизатор с рулем высоты площадью 1600 см2. Первые две серийные модификации Hs 293A и Hs 293B имели длину 3,58 м, максимальный диаметр корпуса 480 мм, размах крыльев 2,9 м. Вес ракеты составлял 902 кг. Внизу в подвесном контейнере помещался жидкостно-реактивный двигатель системы Вальтера «109—507» с тягой 590 кг. Двигатель работал на перекиси водорода и перманганате кальция. Время работы двигателя составляло около 10 с. Максимальная скорость ракеты около 600 км/час. Ракета сбрасывалась с самолета на высоте от 400 до 2000 м при скорости около 320 км/ч. В момент окончания работы двигателя скорость ракеты составляла 170—200 м/с (612—720 км/час). Дальность планирования 3,5—18 км. Точность попадания — 50% ракет в пределах квадрата 5 x 5 м при дальности планирования 12 км. Поскольку время планирования у Hs 293 в 5—7 раз превосходило время полета с работающим жидкостно-реактивным двигателем, то немцы назвали систему ракетной планирующей бомбой или просто планирующей бомбой. Так как Hs 293 наиболее эффективно действовала по морским целям, в советской документации конца 1940-х годов Hs 293 фигурировала как «реактивная авиационная торпеда». Наведение Hs 293 осуществлялось с борта самолета-носителя методом «трех точек». В ракетах Hs 293A связь самолета и ракеты производилась по радио. На самолете была установлена передающая аппаратура «Кель», а на ракете — приемная аппаратура «Страсбург». Бортовая сеть Hs 293 питалась от аккумулятора. На Hs 293B управление осуществлялось по проводам. Катушки с проводами устанавливались на консолях крыла, в катушке на самолете-носителе 12 км кабеля, на ракете — 18 км, то есть общая длина 30 км. В качестве управляющих органов у Hs 293 имелись аэродинамические рули, а именно — два элерона на задних кромках крыльев и руль высоты. Одним из главных недостатков визуального сопровождения была зависимость от атмосферных условий. Поэтому на модификациях Hs 293D была установлена телевизионная система «Тоннэ-А». В боевых действиях Hs 293D не применялись. Ракета Hs 293 предназначалась в первую очередь для поражения небронированных кораблей и кораблей с тонкой броней.

27 августа 1943 г. состоялась первая успешная атака Hs 293 по морским целям, когда германские бомбардировщики атаковали в Бискайском заливе группу противолодочных кораблей. Английский шлюп «Эгрет» взорвался и затонул от попадания Hs 293, а канадский эсминец «Этабаскан» был серьезно поврежден. Всего воздушными торпедами «Фриц-Х» и Hs 293 было потоплено торговых судов союзников общим тоннажем около 400 тыс. т. В 1944—1945 гг. немецкие самолеты израсходовали в боевых действиях около 2300 ракет Hs 293. В качестве самолетов-носителей обычно использовали бомбардировщики Не 111, Не 177, Do 217 и «Фокке-Вульф 200» (15225).

В мае 1940 Германия приостанавливает строительство авианосца Graf Zeppelin. Онн не возобновится до мая 1942 года (20795).

В мае 1940 Хелен Ричи получает диплом инструктора и начинает подготовку кадеты авиационного корпуса армии Соединенных Штатов – став единственной женщиной-инструктором. Происходило это в Питтсбурге-Butler - аэропорту в Батлер, штат Пенсильвания (20795).

В мае 1940 года президент Рузвельт создал так называемую Консультативную комиссию по вопросам обороны (National Defense Advisory Commission) в составе семи человек, представлявших основные секторы американского «большого бизнеса». Председателем ее был назначен президент автомобильного концерна «Дженерал моторс» У. Кнудсен. Хотя комиссия не обладала официальным статусом, фактически она стала основным органом экономической мобилизации страны, ибо глава государства Рузвельт предоставил ей право размещения контрактов от имени президента США в рамках чрезвычайных ассигнований на военные цели, выделенных конгрессом (21541).

В мае 1940 г., когда ситуация на фронте стала критической и командование французской армии решилось использовать Char2С в боевых условиях, это ограничение стало роковым. Когда состав, перевозивший танки в результате немецкой бомбардировки был заблокирован в 40 км от станции Нофшато, экипажам ничего не оставалось, как самим уничтожить танки, так как снять их с железнодорожных тележек они не могли.

При весе 70 т и длине 10 м для перевозки для Char 2C по железной дороге вместо обычного размещения на платформе (чего не позволяла большая высота танка) пришлось проектировать специальные железнодорожные тележки. Танк образовал центральную часть «вагона», а спереди и сзади к нему крепились железнодорожные тележки. На сборку и разборку этой конструкции требовалось несколько часов и наличие специальных устройств, чтобы поднимать Char 2C до нужного уровня (22875).

В мае 1940 сержант Дж.Росс на Фоккере Д-21 таранил Ме-109 (304).

В мае 1940 немцы применили десантные планеры DFS-230 для захвата форта Эбен-Эмаель в Бельгии. Доставили 42 сапера (94,45).

В мае А.Гитлер разбил Францию (69,72).

В майских боях 1940 г. Фэйри Бэттл во Франции понесли исключительно тяжелые потери. Советская разведка сообщала, что крупнейшие заводы «Остин» в Ковентри перешли на выпуск четырехмоторных бомбардировщиков, прекратив постройку «Бэттлов» (5360).

В мае 1940 года при наступлении на Западе немцы сосредоточили на фронте в 300 км (от Роттердама до Саарбрюккена) 27 истребительных авиагрупп, в составе которых было, по разным данным, порядка 1 250–1 350 „Мессершмиттов“ [А. C. Степанов. Пиррова победа люфтваффе на Западе // „История авиации“.– 2000.– № 3.]. Противостоящие им истребительные силы союзников (французская, голландская, бельгийская авиация, десять эскадрилий английских ВВС, переброшенных на север Франции) насчитывали самое большее 700–750 самолетов [А. C. Степанов. Пиррова победа люфтваффе на Западе // „История авиации“.– 2000.– № 3.]. Другими словами, на стороне люфтваффе было почти двойное численное превосходство, дополненное техническим превосходством Ме-109 над большей частью истребителей союзников. В такой ситуации бомбардировочные силы люфтваффе (49 авиагрупп, 1985 самолетов всех типов, т. е. почти 7 самолетов на километр фронта вторжения) могли заниматься своим „прямым делом“. Впрочем, и 7 бомбардировщиков на километр – это совсем мало. Предвоенная советская наука предполагала, что в полосе наступления армии должны быть созданы плотности в 15–20 самолетов на километр фронта [Русский архив. Великая Отечественная. Накануне войны: Материалы совещания высшего руководящего состава РККА 23–31 декабря 1940 г.– М.: ТЕРРА, 1993.] (11678).

В мае 1940 г., когда начались боевые действия, легкие истребители Кодрон С.714 явно уступали машинам люфтваффе. Однако события развивались для Франции столь неудачно, что каждый боевой самолет был на счету. И не будет преувеличением сказать, что польские пилоты сделали почти невозможное, воюя и побеждая на "Циклонах".

Группа GC 1/145 "Варшава", которая стала единственным подразделением ВВС Франции во Второй мировой войне, укомплектованным только польскими летчиками, за короткий период времени сменила шесть аэродромов базирования, её самолеты совершили несколько десятков боевых вылетов. Но как результативные, в историю вошли только три дня воздушных сражений: 8, 9 и 10 июня 1940 г. В это время самолеты базировались на аэродроме близ города Дрё, что менее чем в сотне километров западнее Парижа.

8 июня пятерка "Кодронов" поднялась на перехват группы из 15-20 немецких Bf.H0 и сбила пять из них, не понеся потерь. При этом лейтенант Червинский записал в свой актив сразу два сбитых самолета. Впрочем, так выглядел этот бой только в воспоминаниях летчиков и боевых отчетах, написанных в те дни. Современные исследователи установили, что в тот день германские ВВС не использовали Bf.H0 в этом районе вообще. Кроме того, запись о пяти сбитых "Мессершмиттах" сделана со слов самих поляков. Более реалистичным выглядит другой вариант итога дня - поляки сбили единственный "Дорнье" Do 17 из большой группы этих бомбардировщиков.

9 июня 17 "Кодронов" взлетели и начали поиск врага севернее в направлении города Руан. Примерно на середине маршрута они встретили настоящую воздушную армаду: около полусотни бомбардировщиков "Дорнье"

Do 17 под прикрытием двадцати Bf.l09E. В этой неравной схватке поляки сбили один "Дорнье" и три "Мессершмитта". При этом группа понесла и первые боевые потери: трое польских пилотов погибли, один был ранен. Еще три летчика из-за боевых повреждений совершили вынужденные посадки на аэродромах других частей.

10 июня в подразделении оставалась только дюжина боеспособных "Кодронов", и утром все они были направлены на перехват группы из примерно 15 бомбардировщиков Do 17 и их эскорта - дюжины Bf. 109. И на этот раз удача улыбнулась пилотам "Циклонов". Они сбили два бомбардировщика и один истребитель. В бою был серьезно ранен командир группы GC 1/145 майор Кепинский. На этой должности его сменил капитан Лагуна.

Этот бой стал последним и для польской эскадрильи, и для их единственных в своем роде машин. Более сбитых "немцев" на счету авиагруппы GC 1/145 не прибавилось. Уже 19 июня личный состав группы погрузился на пароход и отправился в Англию.

Всего в течение "Битвы за Францию" на истребителях С.714 были одержаны восемь подтвержденных воздушных побед: сбиты четыре Do 17 и четыре Bf.109. При этом в боевой обстановке были потеряны всего четыре "Кодро- на". Вполне удовлетворительное соотношение, особенно для самолета, который и французы, и поляки к началу боевых действий не считали пригодным для ведения воздушного боя. Конечно, имелся и элемент удачи, однако желание польских летчиков сражаться и их боевой опыт в обороне собственной страны сыграли положительную роль при достижении результатов.

За время боевых действий группа GC 1/145 потеряла всего 14 "Циклонов", при этом 11 машин были сильно повреждены при вынужденных посадках и уже не восстанавливались. После проведения ремонта еще 13 истребителей могли вернуться в строй, однако до этого дело не дошло. Только три из них имели боевые повреждения, а остальные - неполадки с карбюраторами, шасси, топливной системой и прочие неисправности. Большинство С.714 попали в часть прямо с завода, без должного объема испытаний, поэтому многие их дефекты выявились в процессе эксплуатации.

К моменту эвакуации из Франции, на месте последнего базирования аэродроме Рошфор, находились 11 самолетов в летном состоянии. Таким образом, всего через польский дивизион прошли 38 истребителей С.714.

В чем-то "Кодрон" С.714 вполне соответствовал требованиям к самолетам-истребителям. Так, его нагрузка на крыло составляла 140 кг/мг - у других французских истребителей того времени эта величина была в пределах 150- 170 кг/мг. А вот нагрузка на мощность различалась гораздо существеннее: 3,9 кг/л.с. против 2,5-2,9 кг/л.с. И если нагрузка на крыло во многом определяет скоростные и маневренные качества самолета, то нагрузка на мощность характеризует возможность эти качества реализовать. Малый запас тяги для истребителя крайне нежелателен. В некоторых источниках, тем не менее, "Циклоны" характеризуются, как достаточно маневренные. Возможно, основную роль здесь играет малый вес самолета и малые абсолютные размеры крыла, что улучшает реакцию истребителя на неустановившихся режимы движения (вход-выход из виража и т.п.).

Высокие аэродинамические характеристики в сочетании с мотором малой мощности сами по себе неплохи. Но именно они заставляют компоновать самолет без учета требований его эксплуатации. Ограниченный обзор из кабины летчика, неприспособленное к травяным аэродромам шасси, неудобный доступ к агрегатам - каждый из этих факторов может стать решающим в воздушном бою либо при подготовке к вылету.

Взлетно-посадочные режимы были слабым местом "Циклона" и доставляли массу хлопот его пилотам. Миниатюрные колеса были уместны для рекордных самолетов, управляемых опытнейшими летчиками. Но боевая обстановка не делает скидок: неровные грунтовые аэродромы, поспешные рулежки и подъемы на перехват, жесткие посадки требовали более прочных стоек шасси, энергоемких амортизаторов и колес увеличенного диаметра. Не будем забывать, что "Циклон" был первым серийным самолетом фирмы с шасси, убираемым в крыло. Хотя крыло имело посадочные щитки, их площадь была уменьшена из-за пулеметных гондол и в зоне фюзеляжа. Видимо это также снижало их эффективность. Стояночный угол самолета из-за малой высоты стоек шасси был меньше, чем у других одноместных машин, что должно было вносить определенную специфику при взлете.

Польские пилоты отмечали многочисленные недостатки "Циклона": строгость в пилотировании, большие взлетные и посадочные дистанции, недостаточную скороподъемность, ненадежную работу механизмов уборки шасси, перегрев двигателя на высоких оборотах. Вместе с тем отмечалась хорошая маневренность и малый радиус виража в сравнении с другими типами истребителей.

Перед началом Второй мировой у ВВС Польши не было скоростных монопланов с убирающимся шасси. А значит - весь опыт полетов на самолетах такого типа поляки приобрели во Франции. Вполне возможно, что личный состав группы GC 1/145 просто не имел необходимого налета для уверенного владения столь "норовистой" машиной, отсюда и большая аварийность.

К сожалению, только доработками и небольшими модификациями С.714 нельзя было превратить в самолет с приемлемыми взлетно- посадочными характеристиками. Любые изменения схемы шасси, размеров колес, посадочных щитков требовали изменения всего крыла и проведения дополнительных испытаний. Улучшать "Циклон" не стали: он был неплох на момент своего появления, а в 1940-м году его боевой потенциал оценивался скромно, особенно в сравнении с новыми типами "полноразмерных" истребителей.

Техническое описание

Фюзеляж самолета деревянный, с силовым набором из спруса (канадская ель). Основные силовые элементы - четыре продольных лонжерона и рамные шпангоуты. В передней части на довольно сложной сварной мотораме закреплен 12-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения Renault 12R-01. Капот мотоустановки - металлический. Винт"Ратье", изменяемого шага, трех-лопастный.

Крыло деревянное, с двумя коробчатыми лонжеронами, неразъемное. Посадочные щитки занимают всю свободную часть задней кромки крыла. Над крылом перед кабиной летчика размещен единственный топливный бак емкостью 210 л. Четыре пулемета MAC 1934 калибра 7,5 мм размещены попарно в плоских обтекателях, выступающих под крылом. Для обслуживания и перезарядки нижняя панель обтекателей откидывалась на петлях вниз-назад, также, как и вооружение. Магазины (вмещающие по 300 патронов на каждый пулемет) занимали пространство между лонжеронами.

Кабина пилота внешне просторная, однако обеспечивает скромный обзор вперед и назад. Хвостовая часть фюзеляжа загораживает заднюю полусферу, поэтому в боковинах гаргрота выполнены своеобразные "карманы", прикрытые прозрачными панелями. Типичное для тех лет решение (вспомним ЛаГГ-3), которое позволяло летчику хоть немного контролировать воздушную обстановку за спиной. Доступ в кабину осуществлялся через боковые прозрачные щитки фонаря, сдвигавшиеся вниз. Сиденье летчика снабжено механизмом регулировки по высоте. В дополнение к коллиматорному прицелу, перед козырьком кабины размещался резервный кольцевой прицел. Радиостанции отводилось место в закабинном пространстве, при этом ее антенны выдвигались вертикально вверх и вниз во время полета. Брони на самолете не было предусмотрено.

Стабилизатор деревянный, неразъемный. Основные стойки (фирмы "Месье") убираются в центроплан по направлению к оси самолета.

Амортизаторы масляно-пневматические, колеса размером 500x150 мм. Костыль самоориентирующийся, неубирающийся.

Заключение

Фирма "Кодрон" и после выпуска С.714 продолжала развивать концепцию легкого истребителя. Однако мощность силовых установок все более возрастала и поэтому новые образцы приближались по своим данным к классическим истребителям. Были построены два прототипа CR.760 с итальянским мотором "Дельта" мощностью 730 л.с. и единственный экземпляр CR.770 с 800-сильным французским "Рено" 626. Конструкция самолетов стала смешанной: ввели сварной ферменный фюзеляж, высотно-скоростные характеристики возросли, мощнее стало вооружение. Впрочем, с началом войны все работы над этими машинами прекратились (11953).

В 1999 году французский энтузиаст авиации Жан Ноан построил реплику последнего из истребителей марки "Кодрон-Рено", под названием Caudron JN 760 (JN - буквально Jean Noan). Конструкция самолета воссоздана по сохранившимся чертежам, двигатель Snecma 12Т мощностью 650 л.с. и шасси взяты с французских самолетов послевоенного выпуска. Самолет с регистрационным кодом F-AZJY эффектно летает и с успехом выставляется на различных авиашоу.

Технические данные истребителя Caudron-Renault С.714 С1

| Размах крыла (м) | 8,97 |
| --- | --- |
| Длина (м) | 8,63 |
| Площадь крыла (мг) | 12,5 |
| Вес пустого (кг) | 1400 |
| Вес взлетный (кг) | 1750 |
| Скорость максимальная у земли (км/ч) | 404 |
| Скорость максимальная на 4000 м (км/ч) | 485 |
| Скорость посадочная (км/ч) | 117 |
| Время подъема на Н=4000 м (мин) | 6,75 |
| Потолок практический (м) | 9100 |
| Дальность полета (км) | 900 |

(11953).

В мае 1940 авиация Императорского флота Японии начинает операцию 101, самое большое воздушное наступление во Второй китайско-японской войне к тому времени, стремясь уничтожить китайские ВВС в провинции Сычуань и военные объекты вокруг Чунцина. Наступление продлится до конца лета и будет включать 3715 самолето-вылкта, 182 рейда и сброс более 2000 тонн (1814 388 кг) бомб (20795).

В мае 1940 советские добровольцы сдали 6-й эскадрилье последние 11 ДБ-3. Китайцы эксплуатировали дальние бомбардировщики не очень интенсивно. По отзывам советских инструкторов, китайские экипажи были подготовлены слабо. Систематическая боевая учеба практически отсутствовала, летали мало, высотные полеты не осваивались. На ночные налеты японцы начали переходить уже после первых неудач в крупных воздушных боях весной 1938 г. Они бомбили Наньчан во время полнолуния преимущественно одиночными самолетами или звеном, и практически без особого ущерба. Летом в боях за Ухань наши добровольцы на ночь рассредоточивали все свои самолеты по запасным аэродромам в окрестностях. В 1938 г. А.С.Благовещенский создал первое звено «ночников», занимавшееся отработкой тактики противодействия японцам. В 1939 г. они стали совершать, в основном, ночные налеты. В марте 1939 г. для защиты временной столицы Китая Чунцина от японских налетов туда перевели всю 4-ю авиагруппу ВВС Китая. Позже к ним присоединилась группа С.П. Супруна (до 50 истребителей), вскоре ставшая одной из главных «сил сдерживания» японцев. В декабре 1939 г. группу Супруна перебросили на юг, там все ожесточеннее становились бои в провинции Юннань, по которой проходила единственная шоссейная дорога, связывавшая Китай с Бирмой. Наши летчики прикрывали от вражеских налетов аэродромы и коммуникации (10743).

В мае 1940 появились первые серийные Р-40 (173,245).

Авиапромышленность:

В мае-июне 1940 года самолеты ББ-1 проходили войсковые испытания в 135 авиационном полку ХВО.

На войсковых испытаниях подтвердилась недоведенность винтомоторной группы самолета ББ-1 с мотором М-88 и выявилась недостаточная прочность шасси, колес и пневматиков, что не дает возможности нормальной эксплуатации самолета в строевых частях. После этого полеты в частях на самолете ББ-1 с мотором М-88 прекращены из-за непрочности шасси, колес и пневматиков (3377, 74).

В мае-июне 1940 г. проходили государственные, а в августе-ноябре войсковые испытания 20-мм синхронных пушек ШВАК на самолетах И-153 (И-153 с мотором М-63 и двумя пушками ШВАК обозначались как И-153П, иногда И-153ПС) показали хорошие результаты. «Самолеты испытания выдержали и могут быть приняты на вооружение ВВС КА», - говорилось в итоговом документе (10667).

За май-июнь 1940 г. ни одна машина войсковой серии не покинула сборочного цеха. Николай Николаевич заменил не проявляющего инициативы заместителя главного конструктора по И-180 М.К.Янгеля на И.А.Шабанова (10667).

В мае-сентябре 1940 г. проходили испытания истребителя И-153В с мотором М-63, оснащенного гермокабиной конструкции Н.Н.Поликарпова и турбокомпрессорами (И-153В ТК, ГК). Решения о запуске в серийное производство не последовало: уже рассматривался вопрос о прекращении серийного выпуска самолета (10667).

В мае—сентябре 1940 г. проходили испытания И-153В ТК, ГК. Решения о запуске в серийное производство не последовало: уже рассматривался вопрос о прекращении серийного выпуска самолёта...» (15805).

В мае-июле 1940 г. Н.Н.Поликарпов в инициативном порядке разработал еще один проект нового маневренного истребителя И-195 с более мощным двигателем М-90 (взлетная мощность 1750 л.с.). В пояснительной записке он писал:

«Роль маневренного истребителя в современной германо-французской войне подробно не освещена и не выяснена, поскольку Германия не имеет такового в своем вооружении, а работа французских и английских истребителей нам мало известна. Однако в авиационной литературе имеется ряд статей, весьма высоко оценивающих маневренные английские истребители «Хоукер-Харрикейн» и американские «Кертисс Р-36»... Предлагаемый проект предусматривает суммирование на сегодня нашего многолетнего опыта в создании образцов маневренных истребителей».

С нормальным полетным весом 2916 кг И-195 мог развивать у земли максимальную скорость 500 км/ч и 591 км/ч на высоте 7000 м - параметры, считавшиеся неплохими и для скоростных истребителей (10667).

C мая по декабрь 1940 макет И-195 М-90 продували в Т-101 и Т-104 ЦАГИ в натуре (228,139).

С мая по декабрь 1940 г. проводились испытания макета самолета И-185 с имеющимся некондиционным мотором М-90 в новых натурных аэродинамических трубах ЦАГИ Т-101 и Т-104. Они подтвердили расчеты конструкторов. В отчете, в частности, говорилось: «Вентилятор, уменьшающий потери на входе, позволяет хорошо использовать реактивный эффект нагрева воздуха в капоте, что уменьшает лобовое сопротивление капота на максимальной скорости полета... Благодаря плавной форме данного капота, применение его целесообразно на скоростях от 700 до 850 км/ч» (10667).

C мая по июнь 1940 года модификация ДС-3 с 2М-63 в санитарном, десантном и транспортном вариантах находился на гос. испытаниях в НИИ ВВС. Гос. испытания выдержал (4048, 4).

В мае-октябре 1940 г. в НИИ ВВС изучались образцы бомбардировщиков Ju 88 и Do 215, приобретенными в Германии В результате сделали выводы, что «немцы» превосходят в скорости СБ на 25-40 км/ч, имеют меньший пробег на посадке (за счет лучшей механизации крыла и хороших тормозов). Немецкие самолеты оказались проще в пилотировании и эксплуатации, обладали лучшей устойчивостью. Знакомство с их конструкциями дало возможность создать достаточно эффективные двухсторонние тормоза, фибровые бензобаки (при простреле не дающие острых «лепестков», мешающих протектору затянуть ее) и термические антиобледенители (9927).

С мая по октябрь 1940 в НИИ ВВС Долгов, Дудкин, Кабанов, Ковальчук, Николаев, Супрун, Шапоров и др. испытали Не 100, Bf 109, Bf 110, Do 215B, Ju88A-1, Bu 131D, Bu 133, FW 58B, FW 58C (1795, 51).

В мае—октябре 1940 г. в НИИ ВВС организовали изучение лётно- тактических и эксплуатационных характеристик вооружения и оборудования немецких самолётов. «Всего в советской авиационной промышленности в изучении немецкой техники приняло участие более 3500 человек», в том числе специалисты трех ОКБ, а также лётный и инженерно-технический состав авиационных частей Красной Армии (15786).

В мае-июне 1940 года на заводе № 16 начали сборку из импортных деталей партии из 25 МВ-12, по числу купленных во Франции комплектов поковок и литья. Работы по МВ-12 сильно отставали от графика. Отчасти причиной этого была неизвестность, какой же французский мотор брать за образец. Тип 12О во Франции быстро сняли с производства, заменив более совершенным 12R. "Рено" серийно делала 12R01, а затем модернизированный 12R03. У нас имелась полная документация на 12О, но выпускать мотор "вчерашнего дня" не хотелось. У "Рено" заказали образец двигателя 12R01, но пока оформляли бумаги, его тоже сняли с производства. Фирма предложила взамен 12R03, который и прибыл в СССР в 1939 г. Соответственно несколько раз меняли и всю документацию. К середине ноября были готовы два мотора, которые поставили на заводские испытания. Оба вышли из строя из-за поломок ПЦН, причем проработав не более трех часов. Оказалось, что при сборке не смогли выдержать весьма точных зазоров оригинала. К 1 декабря собрали третий мотор. В том же месяце приступили к изготовлению деталей для десяти двигателей МВ-12. Руководство ГУАП задержку с выпуском моторов "Рено" списало на последствия вредительства. Дело в том, что в 1937 г. была репрессирована большая группа руководящих работников завода № 16. На освоении производства копий французских двигателей останавливаться не собирались. Предполагалась широкая программа их модернизации. Моторы хотели оснастить двухскоростными ПЦН, турбонаддувом, редукторами. Особое внимание уделялось мотору МВ-12, который предназначался в первую очередь для легких истребителей. На нем хотели смонтировать редуктор, синхронизатор и пушку. На первом этапе на модификации МВ-12Ф планировали поднять максимальную мощность до 500 л.с. путем повышения частоты вращения вала. В сентябре 1938 г. начали проектировать редукторный вариант МВ-12Р с пушкой. Годом позже приступили к работе над другим вариантом МВ-12Р, впоследствии переименованным в М-12Р. На этой модификации размеры цилиндров намеревались привести к общему для всего семейства стандарту: диаметр - 120 мм, ход поршня - 140 мм вместо прежних 114 мм и 122 мм. Рабочий объем доводился до 19,0 л (при исходном 14,93 л). ПЦН был двухскоростным. Предлагалось также создание 24-цилиндрового двигателя на основе спаренного МВ-12. Но фактически все эти работы остановились на стадии эскизных проектов, опытных образцов не строили (11479).

В мае – июне 1939 г. в авиачасти близ Ростова-на-Дону состоялись госиспытания ПЛ-З.

Квадратный купол этого парашюта был скроен из каркасного шелка, идею которого предложил М.А.Савицкий ещё в бытность свою директором парашютного завода. В эту ткань через определенные промежутки включались упрочняющие нити.

Каркасный шелк отличался от гладкого большей воздухопроницаемостью, а это означало, что, при прочих равных условиях, перегрузки парашютного прыжка станут меньше.

Достигалось это за счет более пологой кривой градиента её нарастания, платой за что было некоторое увеличение времени наполнения купола парашюта и его площади: она у ПЛ-З была лишь на 0,5 м меньше, чем у парашюта ПЛ-1.

Парашют показал отменные качества – по прочности и упорядоченности процесса раскрытия он позволял выполнять прыжки на скорости, превышающей 400 км/ч.

На госиспытаниях этого парашюта впервые работала группа крупнейших специалистов по авиационной медицине.

В организации и проведении скоростных прыжков с парашютом ПЛ-З приняли деятельное участие три научных сотрудника Института авиационной медицины им. И.П.Павлова – бригадный врач Г.Г.Куликовский и военврачи В.Г.Миролюбов и И.К.Сабенников. Каждый сформировался как специалист под влиянием преемника Ивана Петровича Павлова – академика Леона Абгаровича Орбели.

Все шесть испытателей, выполнявших прыжки с самолета ДБ-3, имели звание мастера парашютного спорта. Состояние здоровья каждого проверялось врачами перед началом прыжков, да и после каждого очередного повышения скорости. Когда выполнялся прыжок, руководитель группы врачей Куликовский лично наблюдал за парашютистом из кабины стрелка-радиста.

К прыжкам с самолета ДБ-3 были допущены асы парашютизма – Н.Аминтаев, В.Козуля, А.Колосков, О.Макаренко, В.Романюк и П.Федюнин. Каждый выполнил на сборе по 9 прыжков и перешагнул за черту 400 км/ч, а Александр Иванович Колосков и Павел Александрович Федюнин выполнили прыжки на скорости 475 км/ч. Перенесенная Колосковым перегрузка была 16-кратной. Столь высокой величины испытатель добился, явно рискуя. Он выполнил поставленное перед ним задание – раскрыть парашют, едва отделившись от самолета (21400).

Другие оборонные отрасли:

В мае - июне 1940 КВ прошел полигонные испытания по полной программе на НИБТ полигоне (9527,159).

Только в мае - июне 1940 г. провели по настоянию заказчика испытания пробегом танка КВ. В ходе интенсивных, по 12-14 часов в сутки, испытаний на полигоне под Ленинградом двух танков КВ-1 и одного КВ-2 (вооружавшегося гаубицей - пушкой МЛ-20 Ф.Ф.Петрова калибра 152 мм) обнаружилась низкая надежность новой машины. Основные отказы: поломки катков, торсионов, коробки передач, двигателя - важнейших узлов и агрегатов. С 1 по 10 октября 1940 г. работала вторая комиссия по поводу конструктивной недоработанности КВ. В акте комиссии отмечалось, что танк не прошел гарантированного километража вследствие выхода из строя коробки передач, бортовых фрикционов, траков, неудовлетворительной работы системы охлаждения. Между тем происходило форсированное внедрение танка КВ в серийное производство. В 1940 г. было выпущено 243 ед., в первом полугодии 1941 - 391 ед. С июня 1941 г. танки КВ-1 стали выпускаться с усиленным бронированием. На лобовые и бортовые листы башни и лобовые листы корпуса установили экраны из броневого листа толщиной 30 мм. Бронирование возросло до 105 мм, боевая масса - до 47,5 т. Это привело к снижению скоростных и маневренных показателей. А оружие осталось тем же (11224).

В мае-июне 1940 на НИБТ полигоне прошли полигонные испытания КВ-2 обр. 1940 с 152 мм гаубицей М-10, разработанные СКБ-2 ЛКЗ под руководством Ж.Я.Котина в сотрудничестве с АОКО (артиллерийского завода № 172 им. Молотова) во главе с Н.ВКуриным на основании требований штаба СЗФ в конце 1939. Также называли 402 или МТ-1. Два приняли участие в боевых действиях в феврале-марте 1940.(9527,173)

В мае-июне 1940 г. основные усилия конструкторов, инженеров и технологов завода № 183 были направлены, прежде всего, на достижение следующих целей:

- улучшение боевых и эксплуатационных качеств танка (данные работы велись силами КБ завода №183 на основании результатов войсковых испытаний опытых образцов Т-34);

- упрощение технологии изготовления бронедеталей Т-34 и снижение их себестоимости (этим занималось КБ завода №183 совместно с инженерами и технологами Мариупольского завода им. Ильича и НИИ-48);

- подготовка производства на предприятиях, задействованных в программе по Т-34, к массовому выпуску танка и его комплектующих в 1940 г. (11901).

В мае-июне 1940 г. основные работы по упрощению технологии изготовления сложных бронедеталей танка Т-34 велись в направлении проектирования и изготовления опытных литых узлов корпуса и башни. Как уже было сказано, начиная с апреля 1940 г., сотрудники бригады по литым узлам изучали возможность изготовления разрезной комбинированной носовой части корпуса Т-34 вместо цельноштампованного носа, утвержденного на установочную серию. Вариант комбинированного носового узла был спроектирован в середине апреля 1940 г. силами КБ 520 завода №183 и представлял собой конструкцию, состоявшую из трех деталей: две из них являлись прямолинейными катаными листами высокой твердости, а одна деталь (балка) - литой, имевшей V-образное сечение с углом раствора 60".

При выборе марки стали и типа брони для балки учитывалось, во-первых, ее максимальная толщина (100 мм) и, во-вторых, необходимость получения после окончательной термической обработки литой детали в состоянии, допускающем ее механическую обработку после высокого отпуска. Как наиболее приемлемую по своим литейным и броневым качествам для литой балки низкой твердости наметили сталь марки ФД-6654 с небольшой добавкой ванадия. Эта марка стали обеспечивала на данной толщине достаточную прока- ливаемость и необходимые физико-механические свойства после закалки и высокого отпуска.

Кроме ФД-6654, большой практический интерес и значительные производственные удобства представляло использование для изготовления литой балки, идущей на валовом производстве, стали марки МЗ-2. Но применение МЗ-2 требовало предварительного исследования, поскольку на больших толщинах (более чем 55-60 мм) она до этого не производилась. Для исследования прокаливаемо- сти и качества излома литой брони марки МЗ-2 на больших толщинах специалисты бригады вырезали из прибылей литой башни пробы размером 200x150x300, которые были закалены в различных средах и отпущены на температуру 680'. В дальнейшем анализ вида изломов и твердости по сечению термически обработанных проб показал полную возможность применения стали МЗ-2 для изготовления литых конструкций больших толщин. Таким образом, для изготовления опытных литых носовых балок были намечены две марки стали: ФД-6654 и МЗ-2.

Первые опытные литые балки были изготовлены по следующей технологии.

Формовка производилась горизонтально, по чистым моделям, в двух спаренных между собой опоках. В каждой опоке осуществлялась формовка одновременно трех деталей. Состав формовочной земли: часовъярский песок (жирный) - 35%, еленовский песок (кварцевый) - 50%, маршалит - 15%.

Литниковая система была выполнена в шамотных трубках: стояк диаметром 70 мм, горизонтальный литниковый ход диаметром 55 мм, питатели диаметром 40 мм. Металл подводился сифоном в нижнюю торцевую часть детали. Окраска формы производилась мар- шалитовой краской на паточном растворе. Сушили форму в течение 8-10 ч при температуре 300-350°. Заливка форм жидким металлом производилась вертикально, из ковша с диаметром стаканчика 45 мм. Прибыля до 1/3 высоты заполнялись сифоном, после чего происходила доливка прибылей сверху, непосредственно в прибыля, с последующей засыпкой их термитом. Затем детали выдерживались в земле в течение 40 ч. В таблице №8 приведен химический анализ опытных литых балок.

Таблица Ns8

| Марка стали | Способ выплавки | Химический анализ в %% |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во деталей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | Si | Мп | S | Р | Сг | Ni | Mo | V |  |
| МЗ-2 | Дуплекс процесс, мартеновская печь | 0,23 | 1,32 | 1,38 | 0,013 | 0,018 | 0.92 | 1,41 | 0,17 | — | 3 |
| ФД-6654 | Основная электро-печь | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,013 | 0,013 | 1.56 | 2.39 | 0,42 | 0.15 | 6 |

В дальнейшем все опытные литые балки подвергли отпуску на температуру 680°, после чего от них удалили прибыля. Термическая обработка литых балок проводилась по нескольким режимам.

Балки, отлитые из стали ФД-6654, в количестве 3 штук и балки из стали МЗ-2 обрабатывались по режиму:

1. Первая закалка: 920-930° -4 ч, охлаждение в масле;

2. Высокий отпуск: 670-680° -7 ч, охлаждение в воде;

3. Вторая закалка: 870-880° -4 ч, охлаждение в масле;

4. Высокий отпуск: 670-680° -7 ч, охлаждение в воде;

5. Окончательная закалка: 830-840° -5 ч, охлаждение в масле;

6. Окончательный отпуск различный:

а) для деталей марки ФД-6654 - отпуск при температуре 600- 610° - 10 ч, охлаждение в воде;

б) для деталей марки МЗ-2 - отпуск при температуре 620-625° — 12 ч, охлаждение в воде.

Остальные три балки из стали ФД-6654 обрабатывались с предварительной гомогенизацией по режиму:

1. Гомогенизация:

а) посадка при 650-680° и последующий нагрев до 1050-1100° со скоростью 70-80° в час;

б) выдержка при 1050-1100° - 8 ч;

в) охлаждение детали на воздухе до 450°;

г) выдержка при 450° -2 ч;

д) подъем до 650-680' и выдержка 10ч;

е) выдача деталей на воздух;

2. Закалка: 870° -4 ч, охлаждение в масле;

3. Высокий отпуск: 670-680° - 7 ч, охлаждение в воде;

После окончательной термической обработки было взято по одной детали каждого варианта, которые после надреза огнем поломали под прессом для получения данных по виду излома, качеству отливки и твердости по сечению. Наилучший излом показала литая балка из стали МЗ-2. Худшие изломы наблюдались у балок, изготовленных из стали ФД-6654, - в них были обнаружены значительные участки столбчатых кристаллов. При этом кристаллические зоны наблюдались как у балок из стали ФД-6654, прошедших гомогенизацию, так и термически обработанных без нее.

В отношении качества отливки на всех трех изломах в центральной части наблюдались чистые, не загрязненные посторонними включениями, усадочные раковины или усадочная рыхлость. Это указывало на недостаточное питание центра отливки жидким металлом в процессе ее затвердевания. В дальнейшем путем некоторого изменения технологии специалистам бригады удалось увеличить плотность отливки в центральной части балки, таким образом, повысив качество детали. Твердость опытных литых балок, замеренная по сечению, в зоне плотного металла оказалась равномерной и лежала 8 пределах 3,6—3,7 для деталей из стали ФД-6654 и 3,8-3,9 - для деталей из стали МЗ-2.

Несмотря на обнаруженные в центральной части отливок рыхлости, балки по качеству волокна и твердости были признаны годными и отправлены на механическую обработку, включавшую в себя строжку кромок, изготовление фаски для сварного шва, сверловку отверстий и нарезку резьбы для гужонного соединения. Затем на Мариупольском заводе собрали два макета носового узла: один из стали марки ФД-6654 (без гомогенизации), второй из стали МЗ-2; сварка производилась электродами «МД». После сборки носовой узел из стали МЗ-2 (для снятия закалочных напряжений в зоне сварного шва) был подвергнут низкому отпуску на температуру 270° и направлен на испытания (11903).

В мае-июне 1940 г. на Сталинградском тракторном заводе работы по подготовке серийного выпуска Т-34 так же, как и на заводе №183, отставали от графика. Основными причинами, тормозившими подготовительные работы, являлись, прежде всего - недостаточная обеспеченность завода средствами производства под программу по Т-34 (нехватка импортных и отечественных станков различных типов) и плохое снабжение металлом. Утвержденный план выпуска заготовок и деталей Т-34, предназначенных в том числе и для отправки на завод №183 в рамках кооперации, в июне месяце выполнен не был (11906).

В мае-июне 1940 ХПЗ были получены первые станки под программу выпуска новых средних танков. 10—20 июня заводу 183 были отгружены три мощных сварочных стенда, два из которых были пущены тут же (10782).

В мае-июне 1940 года кроме изготовления установочной серии, в рамках программы по Т-34 на заводе №183 активно проводились подготовительные работы к серийному выпуску Т-34. Однако, по мнению военпреда Д.М. Козырева, этот процесс шел неудовлетворительно, что ставило под угрозу срыва всю программу 1940 г. По решению дирекции завода, осуществлять июльскую программу (20 танков) планировалось (так же, как и июньскую сборку машин установочной серии) на базе опытного отдела «500», по старой технологии, без использования конвейерной сборки. Однако такое решение могло затянуть период освоения серийного выпуска танков Т-34 (11906).

В мае – июне 1940 г. в КБ-520 и в отделе «500» завода № 183 шла интенсивная работа по устранению недостатков в конструкции танка Т-34, выявленных во время войсковых испытаний двух опытных образцов (18076).

В мае-июне 1940 сборка первых десяти танков Т-34 осуществлялась на базе опытного отдела «500». Как видно из отчетов старшего военного представителя на заводе №183 Д.М. Козырева, их изготовление шло с отставанием от намеченного графика. Одним из основных факторов, тормозившим выпуск установочной серии Т-34, являлась несвоевременная сборка корпусов и башен в отделе «700». Дело в том, что по распоряжению дирекции завода основные силы корпусного производства в мае-июне 1940 г. были заняты выпуском корпусов для танков БТ-7М. За указанный период отделу «700» удалось изготовить всего десять корпусов и пять башен для Т-34, из которых один корпус и одна башня были отправлены на СТЗ. Кроме этого, изготовление установочной серии тормозилось вследствие ненадлежащей обеспеченности завода сырьем и материалами, а также из-за несвоевременных поставок комплектующих и покупных изделий заводами-смежниками. На протяжении июня наиболее острый дефицит ощущался по следующим наименованиям:

- стартеры СТ-700 производства московского ЗЭМ; стартеры из первой партии имели конструктивные недостатки (выходили из строя после 20-30 заводок двигателя);

- моторы поворота башни производства ЯЭМЗ (г. Ярославль);

- резиновые бандажи для опорных колес производства ЯРАК (г. Ярославль);

- стекла и зеркала для смотровых приборов;

- установочные детали для спаренного пулемета ДТ;

- траки производства СТЗ. Необходимо отметить, что 27 июня 1940 г. СТЗ отгрузил заводу N9183 шесть комплектов литых траков из стали Гатфильда и ситуация с обеспечением машин установочной серии гусеничными лентами несколько улучшилась.

Еще одним сдерживающим фактором являлась чрезмерная загруженность

В мае-июне 1940 г. опытным отделом «500» были выполнены следующие, не связанные с изготовлением установочной серии Т-34, работы:

1. Разработка технического проекта трактора на базе танка Т-34 (машина А-42). Проект был закончен в середине июня, и в конце месяца КБ 520 приступило к изготовлению детальных чертежей.

2. По машинам БТ: проведены испытания БТ-7М №0314-2 и №903-03 с заменителями (на эти машины был установлен ряд деталей из чугуна вместо бронзы и алюминия, а также часть деталей из менее дефицитных сталей вместо легированной стали).

Успешно проведено испытание гарантийной машины БТ-7М N9327-45 (танк выдержал гарантийный километраж 3000 км).

Проведены испытания двух двигателей В-2 с гарантией на 150 ч работы (двигатели были установлены на БТ-7М N90890-3 и 442-55). Первый двигатель прошел около 70 ч и был снят по причине пробивания газов в соединение между блоком цилиндров и головкой. Второй прошел 125 ч, после чего также появилось сильное пробивание газов в воду, вследствие чего вода из системы охлаждения выбрасывалась через редуктор. На этих же двигателях повторился хронический дефект дизеля - поломка муфты опережения.

Кроме этого, силами отдела велось восстановление машины БТ-5 для последующей установки на нее двигателя В-3.

3. По трактору «Ворошиловец»: проведены испытания на гарантийный километраж трактора N968.

Осуществлены монтаж двигателя В-3 (шестицилиндрового) на трактор №7 и его испытания.

Проведена сборка трактора N9207 с деталями из заменителей легированных сталей и бронзы.

Велись разработка и изготовление системы пневматического сервоуправления для трактора «Ворошиловец».

Таким образом, все вышеперечисленные факторы привели к тому, что июньская программа по производству танка Т-34 заводом № 183 не была выполнена (11906).

Подводя итоги событиям мая-июня 1940 г., необходимо отметить следующие наиболее важные моменты:

1. Увеличение плана выпуска Т-34 в 1940 г. до 600 штук, из которых 500 танков должен был изготовить завод №183 и 100 танков - СТЗ.

2. Успешные работы на Мариупольском заводе по упрощению технологии производства наиболее трудоемких бронедеталей.

3. Согласование чертежей бронедеталей на серийное производство и заключение договора на их изготовление с Мариупольским заводом им. Ильича.

4. Выпуск заводом №183 первых четырех машин установочной серии (11906).

Армия:

В мае-июне 1940 г. развернулось освоение ДБ-ЗФ в полках, когда они пошли в 8-й, 11-й, 12-й, 42-й и другие полки. Всего только за первую половину 1940 г. предполагалось сформировать семь дальнебомбардировочных полков на ДБ-ЗФ, а всего за год - одиннадцать (плюс два на ДБ-240). В дополнение к этому только за первый квартал хотели перевооружить десять полков. Кроме того, ДБ-ЗФ давали и в некоторые разведывательные полки, например, в 167-й в Рязани. Только для новых формирований за июль-декабрь нужно было получить 682 ДБ-ЗФ. На 15 марта ВВС недоставало 711 ДБ-3 (при том, что в наличии имелось 866, на которых летал 21 строевой полк и два резервных). Из-за нехватки самолетов в октябре 1940 г., когда укомплектование новых полков уже должно было подходить к концу, во многих из них вообще не было ни одного самолета. На 20 октября в 200-м и 203-м дбап имелось по шесть машин (из 62), в 221-м - 15, в 223-м - семь.

Семь полков не получили ничего!

Тем не менее, уже к июлю 1940 г. появились части, практически полностью укомплектованные ДБ-ЗФ. Например, в 8-м дбап на 25 июля значатся даже 72 ДБ-ЗФ с моторами М-88. Новые самолеты стали поступать в Московский, Ленинградский, Северо-Кавказский и другие округа. Лишь на Дальнем Востоке монопольно царили старые ДБ-3. Там сохранилось еще немало машин с М-85 и М-86. "...в 5-й аб имеется 48 самолетов ДБ-3 первого выпуска разных заводов. Все эти самолеты требуют модернизации и в настоящее время небоеспособны из-за отсутствия запчастей, т.к. запчасти серийных самолетов не подходят", - сообщали оттуда.

Внедрение ДБ-ЗФ в строевых частях поначалу вызвало много неприятностей. "Первый же месяц эксплоатации этих самолетов выявил ряд серьезнейших дефектов и недостатков конструктивно-производственного порядка...", - писал в июне 1940 г. заместитель начальника ВВС Смушкевич новому наркому обороны маршалу Тимошенко. Расход горючего оказался почти вдвое больше, чем у ДБ-ЗБ. Впоследствии выявили дефект карбюраторов АК-88, дававших переобогащенную смесь. Карбюраторы еще периодически и горели при заходе на посадку. Жаловались на недостаточную прочность капотов моторов и всасывающих патрубков - трескаются. Полужесткие баки деформировались. Из-за неудачной конструкции заборников в баках оставался значительный невырабатываемый запас горючего, превышавший 150 л. И, наконец, в носовой кабине плохо закреплялось сиденье штурмана: "При резких толчках на рулении сиденье вместе со штурманом попадает в педали управления самолетом...".

ДБ-ЗФ не вызывал восторга и у пилотов. Изменение центровки привело к значительному снижению устойчивости. "Пилотажные качества самолетов ДБ-ЗФ в значительной степени ухудшились по сравнению с качествами самолета ДБ-3", - писал Смушкевич (12021).

В мае-июне 1940 г. в НКО, по опыту применения танков в польском походе и советско-финской войне, рассматривался вопрос о формировании танковых дивизий. 27 мая в Политбюро и СНК была подана докладная записка, в которой описывалась структура танковой дивизии в количестве 386 танков, 108 бронемашин, 42 орудий и 72 минометов. Тогда же был поднят вопрос о формировании танковых корпусов в составе двух танковых и одной моторизованной дивизий; а. также мотоциклетного полка и других частей. По штату он должен был иметь 36 080 чел. и 1031 танк. Всего, по мнению наркома, следовало сформировать 6 танковых корпусов и дислоцировать их по два в БОВО и КОВО, а также по одному в ОдВО и ЗабВО. Однако это предложение не было утверждено и вернулось на доработку (10782).

Авиапромышленность:

В конце весны - начале лета 1940 г. в СССР начали прибывать закупленные для ознакомления в Германии боевые самолеты, среди которых был и двухмоторный пикирующий бомбардировщик Юнкере Ju88A-1. Эта сравнительно крупная машина с экипажем из четырех человек, оборудованная тормозными щитками и автоматом вывода из пикирования, способная нести солидный бомбовый груз, определенно произвела впечатление на советских авиационных специалистов. Признанию ее высокого уровня способствовало также успешное применение Ju88 в боевых действиях на Западе. Руководство ВВС и наркомата авиационной промышленности (НКАП) пришли к однозначному выводу о необходимости срочного создания подобного самолета в СССР (3542).

Авиапромышленность:

Весной 1940 начальник Управления ВВС РККА Смушкевич, военком Агальцов и начальник штаба ВВС комдив Арженухин в письме, направленном Ворошилову, Шахурину и начальнику главного управления авиационного снабжения (ГУАС) Алексееву сообщали:

«Боевой опыт современных войн, в особенности войны в Финляндии показал, что нам совершенно необходим специальный тип самолета-штурмовика. Наши ВВС такого самолета в настоящее время не имеют, в силу чего истребительная авиация вынуждена довольно значительную долю своих боевых вылетов расходовать для действий по наземным целям.

Из числа опытных образцов наиболее подходит к установленным боевым опытом требованиям <...> И-207М-65... Летно-тактические данные этого самолета <...> при некоторых несущественных изменениях, делают его наиболее пригодным для использования в качестве пикирующего штурмовика. Необходимо предусмотреть в качестве максимального варианта <...> нагрузки 2 бомбы по 250 кг, т.к. 500 кг бомбы такому типу самолета не нужны. Пулеметное вооружение должно состоять из 4-х <...> ШКАС; кроме того, необходимо разработать пушечный вариант, чрезвычайно необходимый для действий по танкам.

На самолете необходимо иметь легкую съемную броню для защиты наиболее уязвимых частей и бронированную спинку...» (10745,36).

Весной 1940 начальник ГУАС (Главного управления авиационного снабжения) РККА комдив Алексеев и военком ГУАС бригадный комиссар Князев высказали Ворошилову, Шахурину и Смушкевичу свои соображения по поводу самолета И-207:

«Самолет И-207 с мотором М-65 является на сегодня только проектом...

Применение на самолете брони, при возможной снаружи бомбовой нагрузке, приведет к тому, что летные данные этого самолета значительно ухудшатся.

В настоящее время прошел заводские испытания и 26 марта 1940 годы допущен к государственным испытаниям бронированный штурмовик с мотором АМ-35 конструкции тов. ИЛЬЮШИНА...

Начал постройку бронированного одноместного штурмовика с мотором М-71 и конструктор т. СУХОЙ...

Исходя из этого, считаю постановку вопроса о самолете И-207в качестве штурмовика преждевременной» (10745,34).

Весной 1940 г. в КБ С.В.Ильюшина, П.О.Сухого, С.А.Кочеригина, А.И.Микояна, А.А.Архангельского направили официальные ТТТ к новым бронированным штурмовикам, согласно которым все эти машины должны были быть одноместными. В то время так подход выглядел достаточно обоснованным. В отличие от бомбардировщика штурмовик действует вблизи линии фронта, не удаляясь далеко в тыл противника, и его можно прикрыть истребителями от нападения с воздуха. Истребителей в ВВС КА тогда имелось достаточно много, на вооружение поступали новые типы с высокими для своего времени летно-тактическими данными. За счет отсутствия на штурмовике стрелка предполагалось повысить дальность, увеличить мощь вооружения, усилить бронезащиту, увеличить время пребывания штурмовика над целью. Все было правильно, за исключением того, что еще никто не мог предположить, как сложится начало Великой Отечественной войны (9528).

Весной 1940 г. в связи с неудовлетворительными результатами испытаний «Ш» в 1939 г. ьыл подготовлен эскизный проект Малой Модификации Штурмовика (ММШ). Предполагалось как улучшение уже построенного самолета «Ш», в котором вместо М-88 предполагалось установить более мощный двигатель М-81. Вообще, под обозначением ММШ попадало несколько проектных вариантов, в том числе и с двигателем М-105. Поначалу главной особенностью ММШ являлось неубираемое шасси. Позднее предлагалось шасси, убираемое в фюзеляж.

В материалах эскизного проекта говорилось, что переделки уже осуществляются на втором экземпляре «Ш».

Изменения: количество протестированных баков уменьшить с шести до четырех, что уменьшало количество горючего на 100 кг. Крыло деревянное, его площадь уменьшена с 24,15 до 18,0 кв.м., с увеличенным поперечным V (до 5°15’ вместо 3°). Соответственно уменьшалась площадь горизонтального и вертикального оперения. Центровка самолета более передняя - 25,5% вместо 30,5% САх.

Пушечное вооружение снималось, взамен ставились 4 ШКАС. Бомбы 200 кг.

Расчетные характеристики ММШ М-81:

| Скорость максимальная у земли (км/ч) | 450 |
| --- | --- |
| Скорость максимальная на границе |  |
| высотности (км/ч) | 520 |
| Практический потолок (м) | 9000 |
| Время набора высоты 6000 м (мин.) | 11,0 |
| Дальность на 0,9 макс. скорости (км) | 685 |
| Полетный вес (кг) | 3800-4000 |
| Нагрузка на крыло (кг/кв.м) | 211 |
| Длина разбега (м) | 400 |
| Посадочная скорость (км/ч) | 140 |

При рассмотрении эскизного проекта отмечались слишком высокая посадочная скорость и большая длина разбега, малая дальность полета. В первом варианте заключения НИИ ГУАС КА предлагалось самолет довести и испытать. Однако затем эти строки были зачеркнуты и от руки на документе дописано: «Считать нецелесообразным продолжать работы над этим самолетом». Подписано начальником НИИ ГУАС КА генерал-майором Филиным 27 июня 1940 г. (20362).

Весной 1940 испытывался Су-4 (ШБ) и Су-1 и Су-3 со 105 и 2 ТК-2 и 23 мм пушкой в развале цилиндров мотора. ТК - не дали. Су-3 - то же, что СУ-1, но площадь крыла не 17, а 19 м кв. Испытывался до 1942 в ЛИИ и НИИ ВВС (150,22) В.Б.Ш. пишет, что весной 1940 был ШБ и не пошел в серию, так как была начата серия Ил-2 (4,51).

С весны 1940 постепенное старение ДБ-3, который уже никак нельзя было назвать скоростным бомбардировщиком, заставило задуматься о его ночном применении и вообще о проблемах <слепого> самолетовождения. Еще до этого в состав оборудования дальних бомбардировщиков пытались включить радиополукомпас РПК-2.С ними выпускались отдельные серии или просто одиночные машины. С 25 апреля 1940 г. собирались ставить радиополукомпасы на каждый второй самолет для ВВС и каждый третий - для морской авиации (вот эта логика мне не очень понятна). С 1 июля РПК-2 требовали на всех ДБ-3Ф. Реально количество машин с РПК-2 определялось поставками их от радиопромышленности. Завод №39 ставил их примерно на каждый третий бомбардировщик, №18 - на каждый пятый (7494).

Весной 1940 начались полеты на рекордном варианте ДБ-3 (Украина) женского рекордного экипажа, сформированного в 1939 в связи с организацией очередного женского перелета в целях побития мирового рекорда экипажа В.Гризодубовой, установленного в сентябре 1938. Первый экипаж - руководила Мария Нестеренко - жена П.В.Рычагова, второй пилот - Мария Михалева - командир звена одного из украинских авиаполков (поэтому-то Украина), а штурман - Нина Русакова. Сначала летали и на ТБ-3 (АНТ-6) и на АНТ-25. Рекорд не состоялся, хотя планировали взлететь в Хабаровске и пересечь СССР до западных границ. На Азиатской части был встречный ветер и через 22 часа долетели до Горького, где встретили циклон - майские грозы. Была вынужденная посадка (172,199).

К весне 1940 года производство на заводе № 124 оказалось фактически незагруженным, и, чтобы как-то загрузить его, НКАП дает задание на постройку серии ПС-84. Поскольку производство этой советской версии американского ДС-3 предполагало переход на плазовошаблонный метод производства, то при освоении ПС-84 многие конструкторы ОКБ Незваля ознакомились с ним, это помогло им через пять лет безболезненно воспринять этот метод при освоении серии Ту-4 (копии-аналога американского В-29) на заводе №22 (обозначение объединенного завода №124 и московского №22, после эвакуации 22-го завода с началом войны в Казань) (7685).

Весной 1940 года, под воздействием различных факторов, в том числе и писем "трудящихся", наверху интерес к программе ТБ-7 появился вновь. Похоже, нашелся и виновный за срыв программы - в "козлы отпущения" назначили М.М.Кагановича. Весной 1940 года он уже не Нарком, вместо него назначают А.И.Шахурина. Вскоре И.Ф.Незваля и М.И.Штейнберга вызвали к Шахурину на совещание, на котором присутствовали руководители многих заводов-поставщиков комплектующих для ТБ-7. Попутно был поднят вопрос о состоянии сборочной и стапельной оснастки. Сообщение Штейнберга о том, что оснастка полностью разобрана, вызвало возмущение Наркома (можно подумать, что директор завода сам принял решение о разборке оснастки). Шахурин заявил на совещании, что это было сделано без ведома Наркомата. Однако заместитель Наркома П.А.Воронин подтвердил, что это было сделано по указанию Наркомата. Все-таки и Незвалю, и Штейнбергу была устроена публичная выволочка по поводу ТБ-7. Для Незваля все обошлось, а Штейнберга сняли с директоров и заменили основным виновником торжества - бывшим Наркомом НКАП М.М.Кагановичем, который, излишне чутко прислушиваясь к различным веяниям на верху отдавал приказы о свертывании производства ТБ-7. И дело тут ни в каком-то собственном отрицательном мнении Наркома по ТБ-7. Самостоятельного мнения у него по определению быть не могло. Он был верным солдатом партии, типичным номенклатурным высоким чиновником, с трудом отличающим "датчика от летчика", но готовым, иногда, даже обгоняя события, осуществить любое, даже еле уловимое высокое мнение. На этом он и погорел. Будь он помудрей и поспокойней, может быть, и остался бы в высшей обойме, а так стал тем самым "козлом отпущения" (7685).

Весной 1940 г. директора завода № 124 М.И. Штейнберга вызвали к Шахурину на совещание. Попутно был поднят вопрос о состоянии оснастки для ТБ-7. Сообщение, что она полностью разобрана, вызвало возмущение наркома. Шахурин заявил, что это было сделано без ведома наркомата. Однако его заместитель П.А. Воронин опроверг начальника, подтвердив, что это было сделано по указанию свыше.

Нарком сорвал раздражение на Штейнберге. Его сняли с должности, новым директором завода назначили М.М. Кагановича, который, прислушиваясь к веяниям "наверху", как раз и распорядился снять ТБ-7 с производства. Сразу после майских праздников вышло правительственное постановление о возобновлении постройки ТБ-7 на заводе № 124. Задание на проектирование пикировщика с Незваля сняли. Заводу предписывалось срочно восстановить стапели и другую оснастку (11996).

Весной 1940 г. руководство завода и КБ вызвали в Москву, к новому наркому авиапромышленности А.И.Шахурину. По воспоминаниям Незваля, Шахурин был раздосадован и очень возмущался произошедшим. Ничего конкретного вызванным из Казани главному конструктору И.Ф.Незвалю и директору завода М.И.Штейнбергу сразу не сказали, однако стало понятно, что в ближайшем будущем следует ожидать важных решений.

Той же весной два наиболее подготовленных ТБ-7 (№ 4211 и № 4216) с двигателями АМ-34 ФРНТ решили показать на очередном первомайском пролете над Красной площадью. Утром 30 апреля 1940 г. эти два воздушных корабля вылетели из Казани в Москву. Самолет № 4211, управляемый Михаилом Громовым, на заключительном этапе полета поджидала досадная неприятность. При посадке на Чкаловском аэродроме (после гибели В.П.Чкалова аэродром НИИ ВВС в подмосковном Щелково стал называться Чкаловским) не встали на замки основные стойки шасси, при пробеге они перешли в убранное положение, и огромный самолет плавно лег на фюзеляж. За одну ночь ремонтная бригада прокопала траншеи для выпуска колес, затем шасси установили в выпущенном положении, зафиксировали и выкатили почти невредимый самолет на ровный грунт. Впрочем, 1 мая для пролета над Красной площадью отправилась лишь одна серийная казанская машина - ТБ-7 № 4216, управляемая заместителем начальника НИИ ВВС полетной части полковником А.И.Кабановым. Указанный самолет №4216 стал одним из первых, построенных в 1939-м, но сданных в начале 1940 г. (12025).

Весной 1940 на заводе № 124 проходила проверка комиссией НКАП состояния завода. Выводы были неутешительными:

«...Строительство завода является незаконченным. Из 500 млн. выделенных рублей, на 1 мая 1940 г. вложено лишь 285 млн. рублей. Вместо запланированных 300 тысяч квадратных метров, фактически завод имеет 146 тысяч. Главный корпус и ЛИС недостроены, аэродром частично в торфяном болоте, нет бетонированной полосы. Канализация не отвечает своему назначению. Не хватает питьевой и технической воды. Недостаточно электроснабжение. Мало складских помещений».

Достаточно на заводе, по мнению комиссии, лишь оборудования и личного состава предприятия.

«...На май 1940 г. в программе завода были 15 ТБ-7 и 25 ДС-3. Сдано на 1 мая два ТБ-7 № 14 и № 16 (план 1940 г.), на аэродроме находятся пять (№№ 13, 15, 17, 18, 19) и в производстве еще восемь машин ТБ-7. Нет моторов, винтов, приборов.(...)

По заданию, на всех ТБ-7 должны быть сняты АЦН и разработаны транспортные варианты, для чего потребуется дополнительные работы в количестве 77 тысяч часов для машин №№ 13, 14, 15, 17 и 20, 68 тысяч часов для машин №№ 21, 22, 23, 24 и 168 тысяч для машин №№ 25, 26 и 27».

В то же время «почти все стапеля и приспособления для детальной сборки по ТБ-7 разобраны и использованы для ДС-3. В ноябре должны быть завершены работы по монтажу дополнительных стапелей для ТБ-7. Существует острая нехватка - 32 мотора АМ-35, 18 винтов, 7 пушек ШВАК и 55 пулеметов ШКАС.

Завод насчитывает 1181 единицу оборудования, ОКБ и опытный цех и 10,5 тысяч работающих».

Как недостаток отмечается небольшой процент образованных кадров: дипломированных инженеров (15%) и со средне-техническим образованием (21%). Положительно оценивается помощь КАИ в продувке моделей новых модификаций.

Результатом проверки стало решение «директора Штейнберга отозвать в распоряжение НКАП» и назначить на эту неблагодарную должность Кагановича М.М. Интересно, что Кагановича решено было отослать в Казань значительно раньше. В своих воспоминаниях, его преемник Алексей Иванович Шахурин пишет, что его вызвали в Москву из Горького, с поста секретаря обкома, в первых числах января 1940 г., и почти сразу Сталин назначил его Наркомом авиационной промышленности (12049).

Весной 1940 Каганович по приезду на завод проявил большой интерес к ТБ-7 и установил прекрасные отношения с Незвалем, Он всячески заботился о продвижении работ по модификации ТБ-7 под новые двигатели и по их скорейшей серийной постройке. Он вместе с Незвалем едет в ЦИАМ, знакомится с предлагавшимся к использованию Яковлевским М-40, одновременно они познакомились с установкой М-30 на БОК-15 Каганович проявлял чудеса оперативности по проталкиванию ТБ-7.

К моменту приезда в Казань, на заводском аэродроме стояло шесть готовых ТБ-7 с зачехленными мотогондолами без двигателей. Он тут же приложил максимум сил и энергии, выбив десяток двигателей АМ-35 и AM-35А для ТБ-7 (посадочные места под АМ-34ФРНВ и АМ-35 совпадали, так что требовались минимальные доработки. Кроме того, незадолго до этих событий на один из ТБ-7 уже установили опытный АМ-35ТК, так что доработки потребовались не очень крупные). Таким образом, ОКБ Незвапя и завод №124 одновременно проводили работу над несколькими вариантами ТБ-7 с различными типами силовых установок (12726).

Весной 1940 г. ВВС выдвинули к самолету «103» ряд новых требований, которые потребовали существенной переработки самолета, определившей лицо второго опытного экземпляра самолета «103» - «103У» 2АМ-37, который должен был стать эталоном для серийного производства. ВВС потребовали добавить в экипаж штурмана, разместив его вместе с летчиком. Обычно штурман размещался в носовой застекленной части фюзеляжа, но это шло вразрез с компоновочными подходами разработчиков самолета к самолету-пикировщику, согласно которым летчик должен был иметь обзор «вперед-вниз». Компромиссом стало размещение штурмана уступом, сзади справа от летчика. Это потребовало расширения фюзеляжа минимум на 300 мм, что, в свою очередь, приводило к расширению центроплана и к значительным переделкам исходной конструкции. Выход нашел А.Н.Туполев. Он предложил расширить только переднюю часть фюзеляжа, выполнив ее в виде «головастика» и сведя расширение на нет к 1-му лонжерону центроплана,таким образом оставив конструкцию центроплана без изменений. Предложенная аэродинамическая схема стала одним из первых практических применений сформулированного позже «правила площадей» и позволила получить на самолете «103У» коэффициенты лобового сопротивления фюзеляжа, мало отличающиеся от полученных для исходного самолета «103», выполнявшегося без утолщения в передней части (10728).

Весной 1940 г. в итоге длительных переговоров и согласовании на четырехмоторном варианте пикировщика А.Н.Т. все же был поставлен крест. Взамен приняли официальное решение строить двухмоторный пикирующий бомбардировщик с двигателями АМ-37 (4536).

Весной 1940 г. завершили изготовление второго прототипа сотки. Его без проведения заводских испытаний передали в НИИ ВВС.

Несмотря на огромное количество отмеченных военными дефектов и отказов, машина им понравилась. Ее "детские болезни" вполне поддавались лечению, и со временем из самолета ВИ -100 наверняка получился бы полноценный высотный истребитель. Однако вскоре выяснилось, что бороться ему, в общем-то, не с кем - потенциальный противник в лице Германии высотными средствам нападения не располагал и по сведениям разведки, строить их в ближайшее время не собирался. Зато во время боев в Польше осенью 1939 г. во всем блеске проявилась высокая боевая эффективность пикирующих бомбардировщиков. Аналогичные выводы сделали и специалисты НКАП, посетившие Германию и имевшие возможность ознакомиться с немецкой авиационной техникой.

Фронтовой бомбардировщик СБ, сконструированный А.Н.Туполевым еще в 1934 г. и серийно строившийся с 1936 г., для этих целей не подходил. Ему тяжело пришлось уже в ходе советско-финской войны. Требовалась новая массовая машина для фронтовой авиации, пригодная для бомбометания с пикирования и имеющая высокую максимальную скорость для ухода от атак истребителей.

В Германии концепция пикирующего бомбардировщика была развита глубже. Его сочли идеальным "инструментом" авиационного сопровождения массированного удара наземных моторизованных войск. Высокая точность бомбометания с пикирования позволяла бомбардировщику поражать сравнительно небольшие цели на поле боя и в его ближайших окрестностях - танки, бронемашины, доты и т.д. Пикировщики в какой-то степени даже могли компенсировать полевую артиллерию, не поспевающую за танковыми колоннами.

Перед началом второй мировой войны в Германии был осуществлен массовый выпуск самолета Ju-87, успешно использовавшегося на всех фронтах. Возможность бомбометания с пикирования предусматривалась и в средних бомбардировщиках Ju-88 и Do-217.

В нашей стране первым пикирующим бомбардировщиком стал Ар-2 А.А.Архангельского, представлявший собой глубокую модернизацию СБ. Ар-2 разрабатывался почти параллельно с будущим Пе-2, но был быстрее запущен в серийное производство, так как в основе его лежал хорошо отработанный самолет. Однако перспективы дальнейшего развития Ар-2 практически отсутствовали из-за сходства с конструкцией СБ, имевшего слабую для пикировщика конструкцию крыла и фюзеляжа.

По прочности планера требуемым условиям в значительной степени отвечал ВИ-100 и в мае 1940 г. Петлякову всесильный нарком Л.П.Берия (напомним, что в то время главный конструктор и его сотрудники находились в заключении) поручил за полтора месяца переделать высотный истребитель в пикирующий трехместный бомбардировщик с бомбовой нагрузкой и мощным вооружением. Быстро был сделан и утвержден макет. Из ОКБ А. С. Яковлева, С. В. Илыошина, А. А. Архангельского и других в помощь В. М. Петлякову откомандировали около 300 человек (12037).

С весны 1940 г. наши летчики-истребители больше не воевали на фронте, звено СБ последние боевые вылеты совершило в мае 1940 г. Начало второй мировой войны и сложившаяся после этого международная обстановка, в том числе и заключенный между СССР и Японией договор о ненападении, вынудили весной 1940 г. отозвать из Китая всех советских летчиков-волонтеров. Там оставались лишь советники, специалисты, обслуживающие авиатрассу, и инструкторы в авиашколах, обучавшие китайских летчиков. Однако поставки самолетов по договорам продолжались. Всего в 1937-1941 гг. в войне с Японией участвовали 3665 советских военнослужащих, 211 из них погибли в боях или умерли от ран. Летчики в воздушных боях потеряли около 100 человек, еще столько же погибло в авиакатастрофах при перелетах к местам боев. Как пишут историки из КНР, «советские летчики лишили японцев господства в воздухе, нанесли им серьезное поражение и заставили отодвинуть авиабазы от линии фронта на -500 км. По неполным подсчетам, с начала 1938 г. помай 1940 г. советские летчики участвовали более чем в 50 крупных воздушных боях, сбив (совместно с китайцами) 81 самолет, подбив (т.е. подожгли) 114 самолетов, повредили 14 крупных военных кораблей (10743).

Весной 1940 г. летчик М.Липкий испытал самолет, получивший в обиходе заводское определение «СБ с зауженными гондолами-» - опытный СБ с двигателями М-105 (заводской № 2/281), который отличался установкой радиаторов водяного охлаждения внутри консолей уменьшенного крыла (как у ММН). Максимальная скорость 492 км ч на высоте 1700 метров внушала уверенность в дальнейших достижениях, поэтому в копне апреля Архангельский обратился к наркому авиапромышленности Шахурнну с предложением запустить ЭТУ модификацию со второго полугодия 1910 г. в серийное производство (8286,26).

Весной 1940 года начались летные испытания СБ с моторами М-105ТК-2 (6409).

Весной 1940 г. летчик Липкин испытал самолет №2/281. Достигнутая максимальная скорость 492 км/ч на высоте 4700 метров внушала уверенность в дальнейших достижениях, поэтому в конце апреля Архангельский обратился к наркому авиапромышленности Шахурину с предложением запустить эту модификацию со второго полугодия 1940 г. в серийное производство.

Для подтверждения'полученных результатов новый самолет, уже под обозначением СБ-РК (СБ - Радиаторы-Крыло), передали для испытаний в НИИ ВВС. Полеты состоялись в период с 11 по 15 мая 1940 г. Ведущим летчиком-испытателем являлся полковник Кабанов, летчиками облета стали Стефановский, Хрипков, Долгов, Щербаков, Соколов.

Основные результаты полетного тестирования были следующими: СБ-РК №2/281 с полетным весом 6300 кг развивал у земли скорость 411 км/ч, на высоте 4700 метров - 480 км/ч. Время набора высоты 5000 м составило 8,55 мин., практический потолок 10,10 км. Особых отличий в технике пилотирования у нового СБ летчики не обнаружили, однако отметили возросшие скорость отрыва на взлете и скорость планирования при посадке, а также запоздалую реакцию самолета на отклонение элеронов.

Одновременно подчеркивалось, что самолет испытывался без турелей МВ-3 и люковой МВ-2, в целом далек от совершенства и в предъявленном виде не может рассматриваться как эталон для серийного производства. Предлагалось на основе данного СБ-РК к 1 июля 1940 г. подготовить усовершенствованный эталон для производства.

В числе дополнительных изменений предлагалось установить кабину штурмана (Ф-1) как у самолета М М Н и новый, уменьшенный по высоте колпак (экран) для турели МВ-3. С такими улучшениями имелись полные основания получить самолет с максимальной скоростью порядка 500 км/ч.

В дальнейшем СБ-РК предполагалось использовать как пикирующий бомбардировщик, оснащенный подкрыльевыми, выпускаемыми тормозными решетками и автоматом выхода из пикирования. Впервые эти приспособления установили на СБ №1/281 - полеты на пикирование велись в период с 27 июля по 11 августа 1940 г.

Первые три самолета, на которых реализовали все вышеперечисленные изменения были изготовлены во второй половине августа 1940 г.

Основные отличия этих СБ-РК от выпускаемых стандартных СБ 201-й серии и его конструктивные особенности достойны более подробного описания:

Крыло уменьшено по размаху на 2,3 м и по площади на 8,5 м2. При этом площадь элеронов уменьшилась с 2,317 м2 до 1,686 м2. Для снижения посадочной скорости площадь центропланного посадочного щитка увеличена.

Двигатели прикрыты капотами обтекаемой формы с минимальным поперечным сечением. На машинах первых серий на внутренней стороне капотов, т.е. со стороны летчика, устанавливались по два прибора контроля работы винтомоторной группы.

Пластинчатые радиаторы водяного охлаждения двигателей установлены внутри отъемной части крыла с размещением воздухозаборников в их передней кромке. Регулирование потока охлаждающего воздуха осуществлялось подвижными створками, размещенными на верхней поверхности крыла. В связи с установкой радиаторов емкость крыльевых топливных баков уменьшилась до 330 литров по сравнению с 405 литрами на СБ.

Участок обшивки верхней части фюзеляжа в районе центроплана в пространстве между шпангоутами №4 и №8 выполнен в виде отсека, выклеенного из балинитовой фанеры. Этот отсек, называемый "горбушкой", собирался отдельно и устанавливался на основной каркас в собранном виде. Под "горбушкой" размещалась рамка антенны радиополукомпаса.

Для снижения скорости на пикировании, под отъемными частями крыла расположены тормозные решетки, выполненные из стальных груб, имеющих овальное сечение. При вводе в пикирование, после открытия крана воздушной системы, тормозные решетки отклонялись в положение, перпендикулярное потоку. О выпуске решеток летчику сигнализировали механические указатели - "солдатики", выходящие из обшивки крыла в районе между 10-й и 11-й нервюрами. Ввод в пикирование осуществлялся одновременным отклонением вверх триммеров рулей высоты. При нажатии кнопки сброса бомб или дублирующей командной кнопки, триммеры возвращались в первоначальное положение.

Передняя часть фюзеляжа СБ-РК полностью измененной конструкции, с увеличенным обзором летчику и штурману, с обеспечением непосредственной связи между ними (т.е. летчик и штурман могли обмениваться жестами или передавать что-либо друг другу). Летчик сдвинут влево для получения обзора вперед при заходе на пикирование через остекление штурманской кабины, его приборная доска в основном сгруппирована в правой части кабины. Фонарь летчика открывается назад с подъемом вверх. У штурмана значительно увеличена площадь остекления и установлено второе управление со складывающимся штурвалом.

Носовая стрелковая установка типа "НУ" (в ряде документов называется НУ-ДБ-ЗФ, т.к. разрабатывалась для новой модификации бомбардировщика ДБ-ЗФ) имеет один пулемет Ш КАС с запасом патронов 500 шт. Пулемет ШКАС в этой установке монтировался в специальной шаровой головке, т.н. "яблоке", позволяющем вести обстрел вперед в конусе 50°. Питание пулемета осуществлялось по гибкому рукаву из патронного яшика на правом борту штурманской кабины.

Верхняя кормовая пулеметная установка конструкции Торопова с обстрелом только задней полусферы получила обозначение ТСС-1 (турель скоростного самолета), оборудована коллиматорным прицелом К-8Т, имеет запас патронов 1000 шт. Турель представляла собой полукольцо (сектор), по которому передвигалась каретка с головкой пулемета. В походном положении пулемет устанавливался по левому борту, в фонаре имелся небольшой вырез для такого положения. Верхний фонарь, т.н. "черепаха", при стрельбе отодвигался на роликах по рельсам назад и частично поднимался вверх для защиты стрелка от набегающего воздушного потока. Обстрел из ТСС-1 можно было вести на 90° влево и вправо, вверх на 60°, вниз на 30°.

Для обороны нижней полусферы на СБ-РК установлена убираемая турель МВ-2 с пулеметом ШКАС, с прицелом ОП-2Л, с запасом патронов 600 шт. МВ-2 устанавливалась на специальной раме (люльке), которая в походном положении поднималась вверх. В центральной части рамы, в районе рукоятки пулемета имелся копир-ограничитель, препятствующий попаданию при стрельбе в свое костыльное колесо. При переводе МВ-2 в боевое положение раскрывались две нижние застекленные створки, поеле чего пулемет вместе с люлькой опускался наружу. Прицельная стрельба из МВ-2 позволяла вести огонь по 30° в стороны, по вертикали от 4-5° до 55°.

Для сбрасывания бомб калибра 250 кг или 500 кг под центропланом СБ-РК были оборудованы новые держатели НП-1. Бомбы крепились в районе центра тяжести за один центральный замок и дополнительно фиксировались при помощи боковых упоров.

Для осуществления прицеливания у штурмана устанавливался прицел НКПБ-3 (для бомбометания ночью и на малых высотах) и прицел ОПБ-1М. У летчика устанавливался коллиматорный прицел ПБП-1, предназначенный для бомбометания с пикирования.

Все указанные изменения с осени 1940 г. начали осуществляться на серийных самолетах. Государственные испытания одного из первых СБ-РК, в котором окончательно оформились все новинки конструкции и оборудования, велись вплоть до декабря 1940 г., когда последовало решение об его переименовании в Ар-2 (Архангельский- второй). Именно под этим обозначением машина фигурировала в заголовке отчета по проведенным испытаниям, однако в тексте самолет по прежнему определялся как СБ-РК.

В итоговых материала отчета говорилось, что СБ-РК по своим летно-тактическим данным значительно лучше серийного самолета СБ, но по скорости отстает от современных иностранных и отечественных двухмоторных бомбардировщиков (под последними понимались СПБ, ББ-22 и, прежде всего Пе-2, показавший максимальную полетную скорость 540 км/ч).

Максимальная скорость СБ-РК при полетном весе 6600 кг на высоте 4700 м составила 475 км/ч вместо заданной максимальной скорости 490 км/ч.

Скороподъемность и потолок удовлетворяют тактико-техническим требованиям к средним бомбардировщикам. Практический потолок самолета при нормальном полетном весе 6600 кг равен 10000 м., при полетном весе 7100 кг с четырьмя ФАБ-250 на наружной подвеске потолок составил 9000 м. Время набора высоты 5000 м при полетном весе 6600 кг составило 7,1 мин., при полетном весе 7100 кг - 9,3 мин.

Длина разбега на взлете с полетным весом 7100 кг составляла 340 метров (12027).

Весной 1940 г. на одном из серийных самолетов СБ были установлены моторы М-105, при этом водяные радиаторы обоих моторов конструкторы разместили в специальных тоннелях внутри крыла. Конструкция и размеры крыла не отличались от примененных на самолете ММН. Благодаря новому расположению радиаторов удалось резко уменьшить мидель моторных установок и придать им более совершенную аэродинамическую форму. Эта идея и определила название модифицированного самолета: СБ- РК - "самолет СБ с радиаторами в крыле". Результаты испытаний подтвердили значительное улучшение летных данных машины. Максимальная скорость на расчетной высоте 4700 м достигла 492 км/ч, потолок повысился примерно на 800 м. Взлетно-посадочные свойства почти не изменились по сравнению с серийными машинами.

Недовольный тем, что не удалось получить запланированной скорости. Архангельский отмечал: "Крыло на испытанной машине выполнено очень низкого качества, значительно хуже существующего серийного (масса хлопунов, вмятин и неровностей), и при более качественном изготовлении крыла величина скорости должна повыситься... Хорошо выполненное в серии крыло самолета, применение потайной клепки должны увеличить полученную максимальную скорость машины на 5-10 км/ч, т.е. максимальная скорость самолета в серийном выпуске будет 500 км/ч... Испытания машины проходили с турелью ТУР-9. В последние месяцы завод выпускает машины с МВ-3, которая имеет большой фонарь, резко выступающий из габаритов фюзеляжа и отрицательно влияющий на скорость машины. На турель МВ-3 спроектирован новый колпак, складывающийся в полете - он значительно более аэ- родинамичный и при постановке на машину не должен снижать ее скорости" (12042).

Весной 1940 был испытан Ар-2. Вызвал И.В.Сталин и поручил одномоторный пикировщик. А.А.Архангельский делал конкурента Пе-2 - самолет Б. Обыграл И.В.Сталина в бильярд (77,157) - за что и поплатился.

Весной 1940 комиссия НКАП под председательством Я.В.Шмушкевича с участием А.С.Я., С.Н.Шишкина и М.Н.Шульженко рассмотрела эскизный проект двухмоторного тяжелого истребителя СК-3 М.Р.Бисновата в двух вариантах - одноместном и двухместном вариантах. Проект возвратили на доработку (2231,34).

Весной 1940 проходили войсковые испытания в НИИ ВВС ББ-22 первой десятки производства 1 завода. Результаты оказались разочаровывающими. Плохой обзор, ненадежное вооружение, недостаточная прочность шасси (1081,7).

Весной 1940 г. головные машины ББ-22, так называемые «самолеты первого десятка» или «самолеты войсковой серии» проходили войсковые испытания в НИИ ВВС. Результаты их выглядели, мягко говоря, разочаровывающими. Опять выявились недоведенность винтомоторной группы, недостаточная прочность колес основных стоек шасси. Плохой обзор из кабины штурмана затруднял ориентирование и выход на цель. Вооружение самолета вновь оказалось неотлаженным: не открывались створки бомболюка, требовались огромные усилия для сбрасывания бомб с помощью МСШ-8, задняя стрелковая установка не могла использоваться по назначению, поскольку пнев-мосистему подъема фонаря и дуги турели не успели как следует отработать.

По мнению летчиков-испытателей, машины отличались сравнительно большой посадочной скоростью, непривычно крутой глиссадой планирования, недостаточной поперечной и путевой устойчивостью. При высоком выравнивании самолет быстро проваливался, а жесткая амортизация шасси была неспособна эффективно гасить возникающие удары. С точки зрения эксплуатационников, ББ-22 представлял собой форменный кошмар: только на раскапочивание и закапочивание двигателей уходило добрых полчаса. Доступ к агрегатам получился неудобным, в системе охлаждения имелось более 20 сливных кранов... Общую безрадостную картину довершала вибрация хвостового оперения, из-за которой войсковые испытания пришлось прекратить.

Объем доработок и изменений в конструкции машины нарастал подобно снежному кому. Сам Яковлев к середине 1940 г. физически не имел времени для того, чтобы решать проблемы «двадцать второго»: он занимался преимущественно истребителем И-26 и его спаркой УТИ-26, одновременно выполняя обязанности замнаркома авиапромышленности. Функции главного конструктора ББ-22 фактически возложили на его заместителя К.А. Виганта, а позднее — на начальника созданного при серийном заводе конструкторского бюро Я.Н. Строн-гина. Это ОКБ предпринимало отчаянные усилия для того, чтобы спасти ситуацию с серийным выпуском ББ-22 (11214).

К весне 1940 г. был готов первый прототип И-301 (такое обозначение самолет получил по номеру завода) (4707).

До весны 1940 г., дирекция авиазавода № 21 в Горьком — одного из ведущих в СССР — в течение полугода игнорировала в отношении нового самолетаистребителя И-180 все приказы главка, наркомата, командования ВВС, постановления Комитета Обороны при СНК СССР: «У дивительно, что все действия дирекции оставались безнаказанными, и это в ту эпоху, когда директоров других заводов даже за небольшие отступления от программ выпуска боевой техники снимали с должности и даже репрес сировали» (19541).

Весной 1940 Н.Н.П. направил в ГУ ВВС Пояснительную записку к эскизному проекту маневренного истребителя И-195, в которой писал: «Роль маневренного истребителя в современной войне подробно не освещена и не выяснена... Можно ожидать, что эта роль увеличится еще больше при переходе к групповым и массовым боям истребителей с бомбардировщиками, где скорость не будет играть такой решающей роли как маневренность». Очевидно, понимая спорность подобного заявления, далее конструктор указывает, что намерен обеспечить новому самолету «солидные и очень современные горизонтальные и вертикальные скорости». Высокие летные характеристики предполагалось обеспечить за счет установки двигателя воздушного охлаждения М-90 мощностью 1500 л.с. (взлетной - 1 750 л.с.). Мотоустановка с центральным входом охлаждающего воздуха задумывалась совместимой с таковой на истребителе И-185. С последнего также заимствовались фонарь кабины и многие агрегаты. Улучшенная аэродинамика, гладкая обшивка, новый профиль NACA 230, отсутствие лент-расчалок и использование реактивного момента выхлопных газов при мощном двигателе могли обеспечить И-195 расчетную скорость у земли 510 км/ч, на высоте 7000 метров - 591 км/ч, посадочную скорость - 103 км/ч, потолок - 12000 м. В качестве вооружения предполагалась установка двух 20 мм пушек ШВАК и двух крупнокалиберных пулеметов БС. В варианте штурмовика - бомбы до 250 кг. Самолет обладал следующими размерно-весовыми параметрами:

| Длина, м | 7.55 |
| --- | --- |
| Размах верхнего крыла, м | 10.5 |
| Размах нижнего крыла, м | 8.1 |
| Высота в линии полета, м | 3.775 |
| Площадь крыльев, м2 | 28.9 |
| Нормальный полетный вес, кг | 2916 |
| Максимальный полетный вес, кг | 3254 |

С такими расчетными данными проект И-195 рассматривался летом 1940 г., однако решения о его строительстве не последовало. Бипланы в Москве уже вышли из моды (6592).

Весной 1940 г. в Главное Управление ВВС ВВС была направлена пояснительная записка к эскизному проекту маневренного истребителя И-195. В ней Николай Поликарпов писал: «Роль маневренного истребителя в современной войне подробно не освещена и не выяснена... Можно ожидать, что эта роль увеличится еще больше при переходе к групповым и массовым боям истребителей с бомбардировщиками, где скорость не будет играть такой решающей роли, как маневренность». Конструктор указывает, что намерен обеспечить новому самолету «солидные и очень современные горизонтальные и вертикальные скорости». Со строящегося И-185 предполагалось использовать мотоустановку с центральным входом охлаждающего воздуха, хвостовую часть фюзеляжа, включая кабину пилота, многие агрегаты. Улучшенная аэродинамика, гладкая обшивка, новый профиль МАСА 230, отсутствие лент-расчалок и использование реактивного момента выхлопных газов при мощном двигателе могли обеспечить И-195 расчетную скорость у земли 510 км/ч, на высоте 7000 метров - 591 км/ч, посадочную скорость -103 км/ч, потолок- 12000м. В качестве вооружения предполагалась установка двух 20-мм пушек ШВАК и двух крупнокалиберных пулеметов БС. В варианте штурмовика - бомбы до 250 кг. Самолет обладал следующими размерно-весовыми параметрами:

| Длина, м | 7,550 |
| --- | --- |
| Размах верхнего крыла, м | 10,500 |
| Размах нижнего крыла, м | 8,100 |
| Высота в линии полета, м | 3,775 |
| Площадь крыльев, м2 | 28,9 |
| Нормальный полетный вес, кг | 2916 |
| Максимальный полетный вес, кг | 3254 |

(9979).

Весной 1940 года ведущий инженер НИИ ВВС А.С. Воеводин, ознакомившись с состоянием производства И-180 на заводе в Горьком, сообщал, в частности:

«Завод имеет задание на постройку только войсковой серии в 10 штук. Решения, принятые на совещании на заводе № 21 под председательством заместителя НКАП тов. БАЛАНДИНА, были затем отменены НКАП с постановкой перед заводом основной задачи — форсирования сдачи основной продукции самолетов И16-М63 <...>. Никакого задания на подготовку к переходу на серийный выпуск самолетов И180-М88 завод также не имеет <...>. Завод людей из своего конструкторского бюро целиком использует на машине т. Пашинина и на серийном самолете...

Я считаю, что основным истребителем у нас должен быть истребитель с мотором воздушного охлаждения с улучшенной аэродинамикой» (10745,70).

Весной 1940 в Москве строился последний опытный И-180, обозначенный как Е-7, на базе авиазавода №51. Этот самолет имел все нововведения для серии 1941 года: прозрачный сдвигаемый фонарь, одностоечное убираемое шасси, крыло измененной конфигурации. Существует мнение, что летом 1941 г. эта машина выполнила несколько полетов. По крайней мере, один зачехленный И-180 на стоянке завода №51 в Москве в то время имелся (9979).

Весной 1940-го в Горьком имелось всего три двигателя М-88 прошлогоднего выпуска, надежность которых оценивалась невысоко. Первые три самолета, называемые иногда И-180С (серийные) были готовы в конце апреля 1940. Это были машины № 25211, №25212, № 25213. Основным отличием серийных от третьего опытного, по образцу и подобию которого они строились, стала конструкция крыла. Лонжероны были выполнены по старинке из стальных труб, поэтому крылья самолетов горьковского завода более соответствовали крылу второго опытного И-180 (3203,10).

Весной 1940 года при заводских испытаниях 1-го опытного экземпляра И-26 (Як-1) вышло из строя и было заменено 5 моторов (3573).

Весной 1940 г. появился первый опытный образец И-301. Моторостроители никак не могли довести до требуемой надежности ни турбокомпрессоры, ни двигатель М-106. Это вынудило поставить на первый опытный образец серийный мотор М-105П, что, естественно, снижало летные данные. Турбонаддув решили смонтировать позднее, после поступления нагнетателей ТК-2.

19 марта летчик военной приемки завода № 39 В.А. Степанченок приступил к испытаниям И-301. Начали, как обычно, с руления и подлетов. Устранение выявленных дефектов заняло неделю, и на воскресенье 25 марта назначили первый вылет, но он не состоялся из-за инцидента между летчиком и наркомом авиационной промышленности.

Конфликт удалось быстро разрешить. Пилота заменили. В тот же день, 25 марта, заводской испытатель Н.К. Федоров, опробовав работу винтомоторной группы, сделал первые пробежки. 9 апреля И-301 поднялся в воздух, пилотировал его летчик НИИ ВВС А.И. Никашин. К концу месяца стало ясно, что турбокомпрессоры к заданному сроку не поступят, и руководство завода попросило разрешить закончить заводские испытания первой машины без ТК-2 и в таком же виде передать ее в НИИ ВВС. Турбонагнетателями обещали укомплектовать второй опытный образец истребителя. 23-мм пушку МП-6 и синхронные пулеметы БС до передачи машины в НИИ ВВС так и не успели отстрелять в воздухе (11983).

Весной 1940 года построили вторую машину ИС с двигателем М-88, но из-за дефектов, обнаруженных на первом экземпляре ИСа, работу по ней прервали (10745,40).

Весной 1940 развивая свои идеи, Боровков и Флоров предлагают проект самолета "Изделие 10" (Самолет №10) с двигателем М-71. В новой разработке они прежде всего стремятся устранить те недостатки, которые удалось выявить при испытаниях И-207. Основой проекта стало желание создать высокоманевренный истребитель-биплан и одновременно доказать возможность получения на нем малых значений лобового сопротивления. Будучи подлинными рыцарями бипланной схемы, конструкторы отчаянно защищали свои идеи, основанные на предположении, что биплан имеет не меньшие возможности получения высоких полетных скоростей по сравнению с монопланом. Более того - они утверждали, что биплан имеет даже ряд бесспорных преимуществ. Он является более компактным и обеспечивает лучший обзор летчику. Меньшие величины корневых хорд крыльев дают возможность уменьшить длину фюзеляжа. Отсюда, как следствие, - уменьшение омываемой поверхности фюзеляжа, то есть уменьшение сопротивления трения.

Вообще, уменьшение длины фюзеляжа выгодно до определенного предела, после которого начинает возрастать доля сопротивления давления. Из продувок тел вращения уже было известно, что наивыгоднейшее удлинение фюзеляжа лежит в пределах значений 5-5,5 единиц. Удлинение фюзеляжей монопланов на самом деле получалось значительно больше, так как длина хвостовой части выбиралась, прежде всего, из соображений необходимой устойчивости и управляемости. Хотя увеличение площади крыльев для повышения маневренности вызывало на биплане и моноплане одинаковое относительное удлинение хвостовой части фюзеляжа, абсолютные значения увеличения сопротивления являлись более высокими именно для моноплана. Это означало, что при меньших площадях хвостового оперения в бипланной схеме можно было уложиться в выгодные значения удлинения фюзеляжа.

Бороться с чисто-бипланными недостатками - сопротивлением взаимоиндукции крыльев, сопротивлением, вызванным интерференцией стыков плоскостей и фюзеляжа, а также с многочисленными торчащими в потоке деталями крепления конструкторы решили путем использования тонких, узких крыльев, изогнутых в виде прямой и обратной "чайки". Предлагаемая схема не имела межкрыльевых стоек и расчалок, могла в достаточной степени обеспечить чистоту аэродинамики и достижение достаточно высоких показателей максимальной скорости. В варианте истребителя самолет №10, по расчетам, мог развивать скорость порядка 650 км/час, время виража составляло 14-16 сек.

Задавшись целью обеспечить своему биплану как можно большую полетную скорость, конструкторы обратились к использованию реактивных двигателей. Еще в июле 1939 г. конструктор Меркулов предложил применять на самолетах с поршневыми двигателями дополнительные прямоточные воздушно-реактивные двигатели. Такие двигатели не требовали специального топлива и питались тем же бензином, что и основной мотор. Они и название по аналогии получили - Дополнительный мотор (ДМ). Использовать ДМ предполагалось кратковременно для резкого увеличения скорости, например в воздушном бою. Первые испытания таких двигателей прошли в конце 1939 г. на самолете И-15бис. Результаты, в общем, были обнадеживающими, поэтому в 1940 г. Боровков и Флоров установили ДМ на И-207/3. Несколько полетов летчика Максимова прошли благополучно.

В "Изделии 10" конструкторы предусмотрели установку ДМ внутри фюзеляжа, за кабиной летчика. В обычном полете ДМ не мешал, но когда требовалось резко увеличить скорость - например, догнать противника, открывались прикрывающие створки и двигатель включался. Расчетная скорость составляла 840 км/час.

Самолет №10 предполагался в трех вариантах:

- скоростной маневренный истребитель;

- истребитель сопровождения;

- пикирующий бомбардировщик.

Стрелковое вооружение предполагалось в виде легкосъемных установок. Первоначальный вариант - 2 ШКАС, 1

БС - можно было легко снять и в полевых условиях заменить двумя пушками калибра 23 мм.

К дополнительным нововведениям стоит отнести шасси с носовой стойкой. Несомненным катализатором использования этой новой схемы шасси следует назвать исследовательские работы ЦАГИ и испытания, проведенные на самолете СБ. Сразу несколько проектов перспективных самолетов имели в 1940 г шасси с носовой стойкой. Что касается "10", то здесь выбранное решение было продиктовано необходимостью - хвостовая часть была занята ДМ (3452).

Весной 1940 была подготовлена записка Вознесенскому:

По Вашему указанию, секретариат КО запросил и получил мнения Шахурина, Смушкевича и Алексеева А.Д. о целесообразности постройки 2-го экземпляра истребителя 220 конструктора Сильванского.

Эти мнения аналогичны между собой и сводятся к одному - строить 2-й экземпляр самолета Сильванского нецелесообразно. Кроме того, Шахурин и Алексеев вообще сомневаются в целесообразности использования Сильванского в качестве гл. конструктора. По окончании доводок и испытаний его первого самолета будет дана окончательная характеристика как самолету, так и его конструктору.

Секретариат КО считает, что отзывы о Сильванском и его самолете соответствуют действительности и что второй экземпляр самолета конструкции Сильванского строить не следует.

Прошу разрешить сообщить Сильванскому через НКАП Шахурина, что КО считает предложения Сильванского о постройке второго экземпляра его самолета и переводе его КБ на завод N 81 нецелесообразными (3448,26).

Весной 1940 была закончена постройка И-21 ИП-21 М.М.Пашинина (4,73).

Весной 1940 был закончен и подготовлен к заводским испытаниям САМ-13 А.Москалева. Н.Д.Фиксон был приглашен в качестве ли. Много времени потратили на отработку системы уборки шасси. На заводские испытания НКАП прислал Пушкина, а ЦАГИ - В.Галицкого с заданием изучить поведение шасси с носовым колесом. Рулили и летали успешно. Скорость у земли с выпушенными шасси составила 500-560 км/час. Всего в Воронеже сделали 7 полетов. А.С.Я. узнал от Пушкина про эту скорость и распорядился прекратить испытания и провести экспериментальные испытания крыльев и оперения на флаттер в ЦАГИ. Потом, чтобы оттянуть время - назначил продувки в натурной трубе и протянули до весны 1941 (2889,100).

Весной 1940 при испытаниях разведчика Р-12 с М-105, разработанного А.С.Я. на базе самолета 22, столкнулись с разрушением колес основных стоек (1081,7).

Весной 1940, согласно Е.Г.Адлеру, назначенному Главным конструктором завода № 47 в г. Ленинграде, куда он прибыл внедрять самолет УТ–3 конструкции А.С. Яковлева, возник серьезнй конфликт с директором этого завода П.П. Скарандаевым и с другим Г лавным конструктором – г .И. Бакшаевым: «В Ленинграде меня не ждали. Доброта и чуткость Скарандаева оказались напускными. Затевалась склока. Потерпев в ЦАГИ фиаско со своим макетом, Бакшаев затеял интригу с целью перехватить УТ–3 у Яковлева. Вместе со Скарандаевым они сочинили письмо в ЦК партии, обвиняя Яковлева ни больше, ни меньше, чем во вредительстве. В том, что он протащил в серию УТ–3, предназначенный в тренировке летного состава в бомбометании только с горизонтального полета, тог да как немцы давно и широко практикуют бомбометание с пикирования. Бакшаев придумал всего лишь оснастить УТ–3 воздушными тормозными щитками и простейшим прицелом, но переименовать его в УТПБ и таким образом вместо Яковлева стать г лавным конструктором этого самолета. Пока я ездил в Москву, заговорщики перебросили всех конструкторов на эту работу. УТПБ расшифровывалась так: учебно-тренировочный пикирующий бомбардировщик. Как я узнал позже, Яковлев был в курсе дела, поскольку это склочное письмо из ЦК попало в его руки» (Адлер Е.Г. Земля и небо. Записки авиаконструктора. М., 2004. С. 73) (19541).

Весной 1940 г., после присоединения к СССР Прибалтики вся военная авиация прибалтийских государств подверглась реорганизации. Ее свернули в три корпусные эскадрильи, имевшие примерно вдвое больше техники, чем по штатам. Все остальные самолеты, признанные безнадежно устаревшими, пустили на слом или поставили на полигонах как мишени. Те же машины, что влились в ВВС РККА, не перекрашивались; на них лишь заменили опознавательные знаки и другие обозначения (11987).

Весной 1940 был выпущен Ш-7 В.Б.Ш. (4,147).

Весной 1940 был построен ТИ-28 “Кречет” В.К.Грибовского с МВ-6 220 нр. Синхронный ШКАС + 40 кг бомб (9080).

Весной 1940 г. закончили Г-27, а первый полет на нем совершил летчик ЛИИ В.Гаврилов 22 мая. Менее чем за месяц ТИ-28 прошел все летные испытания. Испытатели отмечали его хорошие пилотажные свойства. Для улучшения разгонных характеристик рекомендовалось установить двигатель МВ-6А и вновь испытать самолет.

Учебно-тренировочный истребитель ТИ-28 получил наименование «Кречет». Он имел деревянную конструкцию, закрытую кабину со сдвижным фонарем, неубираемое шасси с основными колесами 500×200 мм и хвостовым ориентирующимся колесом.

Силовая установка состояла из перевернутого шестицилиндрового двигателя воздушного охлаждения МВ-6 номинальной мощностью 220 л.с. (взлетная - 240 л.с).

Вооружение составляли синхронный пулемет ШКАС, фотокинопулемет и до 40 кг мелких бомб под крылом. Прицеливание осуществлялось при помощи коллиматорного прицела ПАК-1.

В связи с началом войны все работы по ТИ-28 были прекращены. В 1941 году опытный экземпляр перелетел в Свердловск, однако дальнейшая его судьба неизвестна.

Строился и второй экземпляр ТИ-28, который Грибовский при эвакуации забрал с собой, надеясь довести до летного состояния. Однако на новом месте такой возможности не представилось.

В марте 1941г. в ОКБ-28 началась разработка двухмоторного тренировочного самолета «Беркут». В соответствии с эскизным проектом построили полноразмерный макет, который рассматривала комиссия ВВС. Но при эвакуации спасти «задел» по машине не удалось. Документацию и макет «Беркута» уничтожили, в дальнейшем работы по нему не возобновлялись.

Подводя итог работы В.К. Грибовского в Наркомате авиапромышленности, следует отметить, что ему в короткий срок удалось создать полноценное КБ, способное вести самостоятельную разработку сложных образцов авиатехники.

| Модификация | Г-28 |
| --- | --- |
| Размах крыла, м | 9.00 |
| Длина, м | 7.66 |
| Высота, м | 2.80 |
| Площадь крыла, м² | 11.60 |
| Масса, кг |  |
| пустого самолета | 897 |
| нормальная взлетная | 1157 |
| Тип двигателя | 1 ПД МВ-6 |
| Мощность, л.с. | 1 × 220 |
| Максимальная скорость , км/ч | 275 |
| Крейсерская скорость , км/ч | 226 |
| Практическая дальность, км | 500 |
| Практический потолок, м | 6600 |
| Экипаж, чел | 1 |
| Вооружение | синхронный 7.62-мм пулемет ШКАС, фотокинопулемет и до 40 кг мелких бомб |

(12682).

Весной 1940 первую из трех закупленных л/л Мартин 156 под обозначением ПС-30 перегнали в Хабаровск. Экипаж подготовил НИИ ВВС и он включал к А.Я.Овечкин, 2-й п Н.М.Деркунского и м М.В.Туликова, а также р А.Тульвинского (3457,39).

Весной 1940 на заводские испытания вышел МБР-7 Г.М.Б. Летал М.В.Цепилов, а т. С.А.Коровицкий, Е.М.Кошелев и Д.И.Вовк (2555,132).

Весной 1940 г. авиационная делегация СССР посетила Германию, где ее ознакомили с основными боевыми самолетами Люфтваффе, в том числе и с пикирующим двухмоторным бомбардировщиком Ю-88. Члены делегации, особенно представители ВВС, обратили внимание на компактное размещение экипажа в единой передней кабине, что позволяло обеспечить более высокую устойчивость экипажа в бою. По результатам командировки ВВС в мае 1940 выдвинули дополнительные требования к самолету «103»:увели-чить экипаж до 4-х человек, разместить штурмана рядом с летчиком,по типу Ю-88, установить дополнительную огневую точку. Проект с измененной компоновкой кабины получил обозначение самолет «103У» (по КБ -самолет «59»). В первоначальном варианте на самолете «103» в передней кабине находился толко один летчик, имевший прекрасный обзор вперед и вниз, а в задней части фюзеляжа размещались два стрелка, из которых верхний мог в лежачем положении выполнять функции штурмана. Таким образом, начиная с мая 1940 г., работы по проекту были продолжены в трех направлениях: самолет «103» 2АМ-37, самолет «103У» 2АМ-37 и «103» 2М-120 (самолет «103В») (10728).

Весной 1940 года, выполняя указания партии и правительства, Наркомат внутренних дел приступил к строительству в районе Куйбышева авиационных заводов № 122 и 295, а также моторостроительного завода № 377. Для ведения соответствующих работ приказом НКВД от 23 августа 1940 г. было создано Управление особого строительства под руководством заместителя начальника ГУЛАГа старшего майора госбезопасности А. П. Лепилова. Общая стоимость необходимых работ определялась в 130 млн. руб., включая все производственные и бытовые объекты: электростанцию, кирпичные заводы, жилой городок.

Строительство шло ударными темпами, и к лету 1941 г. основные производственные корпуса были возведены, продолжались работы на вспомогательных объектах: жилой городок, электростанции и т. д.

Осенью 1941 г. на территории строящихся заводов разместили оборудование с эвакуированных предприятий НКАП: самолетостроительных заводов № 1, № 18 и моторостроительного № 24. В рекордно короткие сроки (2 месяца) на новом месте был налажен массовый выпуск штурмовиков Ил-2. С конвейеров куйбышевских заводов сошли все советские штурмовики Великой Отечественной.

Без производственных помещений, построенных силами НКВД, достижение столь высоких результатов было бы проблематичным (12129).

Весной 1940 г. двигатель М-30 прошел испытания в первоначальном варианте, с двумя турбонагнетателями, без ПЦН и интеркулеров (вес 1100 кг). С мая 1940 г. осваивалось серийное производство АД-5 под обозначением М-30 на заводе № 82. Выпуск там дизелей начался с 1941 г. Готовились к выпуску дизелей этого типа также на Харьковском тракторном заводе (ХТЗ), куда хотели передать производство из Тушина, но фактически ни одного М-30 там не сделали. Проектировался в ОКБ НКВД при заводе № 82 в Тушино под руководством Ф.Я. Тулупова (и с участием Чаромского, но в качестве заключенного) на базе АН-1РТК с 1939 г. Первоначально именовался АД-5. М-30 стал первым авиадизелем, запущенным в СССР в серийное производство и принятым на вооружение ВВС РККА. Его устанавливали на серийные бомбардировщики и применяли в боевых операциях. Но из-за низкой надежности (двигатель недодавал обороты, страдал выбросами масла, отказами топливных насосов, самопроизвольно глох и плохо запускался на холоде и больших высотах) после эвакуации завода № 82 выпуск М-30 прекратили. Последние четыре дизеля собрали из привезенных из Москвы частей в Казани. Еще раньше, в августе 1941 г., их начали снимать с самолетов ТБ-7, заменяя на АМ-35А. Но с июня 1942 г. выпуск М-30 возобновили на заводе № 500 (в цехах эвакуированного завода № 82). В том же году двигатель был модернизирован в ОКБ-500 под руководством Чаромского (уже освобожденного из заключения) с введением ПЦН и интеркулеров. Усовершенствованный вариант начали выпускать с конца 1942 г. как М-ЗОБ, а затем переименовали в АЧ-ЗОБ. В 1944-1945 гг. АЧ-ЗОБ изготовлялся также на заводе № 45 в Москве. В сентябре 1945 г. дизель сняли с производства на обоих заводах. Всего изготовили 1423 (по другим данным — 1526) М-30, М-ЗОБ и АЧ-ЗОБ. АЧ-ЗОБ стал основой для ряда серийных танковых и судовых дизелей. В 1946-1947 гг. производилась разборка части не бывших в употреблении АЧ-ЗОБ для использования их деталей и узлов в катерных дизелях М-50Р. Двигатели АЧ-ЗОБ после некоторой переделки применялись также в небольших электростанциях ДКЭ для сельских районов.

Характеристики:

• 12-цшшдровый, рядный У-образный дизель, четырехтактный, водяного охлаждения;

• объем 61,04 л;

• диаметр цилиндра/ход поршня 180/200 мм (в цилиндрах с прицепными шатунами 209,95 мм);

• степень сжатия 13,5;

• мощность и вес в зависимости от модификации. Известны следующие модификации:

• М-30, первая серийная модификация с двумя турбонагнетателями, без ПЦН и интеркулеров. Мощность 1250/1500 л.с., вес 1200 кг (по другим данным, 1150 кг). Этот двигатель выпускался серийно заводом № 82 (44 экз. в 1941 г.) и заводом № 500 (32 экз. в 1942 г.). Производство прекращено в конце 1942 г. Часть М-30 переделана в 1942 г. в М-ЗОБ.

• М-ЗОФ, опытный вариант 1942 г., 1500/1750 л.с.

• М-ЗОБ (АЧ-ЗОБ), модернизированный вариант с ПЦН. В ОКБ-500 готовились два варианта — с ПЦН от моторов АМ-38 и М-105.

В июле 1942 г. первый тип прошел 100-часовые испытания, второй оказался менее удачным, хотя именно его сначала хотели запустить в серию. В конечном итоге в производство пошел вариант с ПЦН от АМ-38 (с уменьшенным диаметром крыльчатки) и двумя турбонагнетателями Т1-82 и интеркулерами. С августа 1942 г. завод № 500 начал переделку М-30 в М-ЗОБ (переделано 35 экз.), а затем производство М-ЗОБ (за 1942 г. изготовлено 34 экз.). В январе — апреле 1943 г. М-ЗОБ испытывался на Ер-2, в августе — на Ил-6. В феврале того же года осуществлялась опытная эксплуатация М-ЗОБ на Пе-8 в частях АДД. Официально АЧ-ЗОБ был принят к крупносерийному производству 19 июня 1943 г. С весны того же года выпуск АЧ-ЗОБ осваивали на заводе № 45. Фактически массовый выпуск дизелей на обоих предприятиях начался с 4-го квартала 1943 г. В ходе серийного производства АЧ-ЗОБ менялся довольно мало; с апреля 1945 г. на нем ввели дополнительные топливные фильтры. Мощность 1250/1500 л.с., вес опытных образцов 1280 кг, серийных 1290 кг (поздние серии 1310 кг). Выпуск на обоих заводах прекращен в сентябре 1945 г. Всего изготовлено 1450 АЧ-ЗОБ.

- М-ЗОД, форсированный тип для штурмовика, мощность 1750/2000 л.с. В марте 1943 г. задание на его разработку выдали заводу № 500. Данных о проектировании и постройке нет.

- АЧ-ЗОБФ, форсированный вариант АЧ-ЗОБ с впрыском бензина после турбонагнетателей. Проектировался с 1943 г. Испытания опытных образцов проходили с весны 1944 г. С августа того же года два АЧ-ЗОБФ испытывались на опытном бомбардировщике Ил-6, 100-часовые заводские испытания успешно завершили в марте 1945 г. В том же месяце начали госиспытания, на которых двигатель был забракован из-за плохой приемистости и сложной процедуры запуска. После некоторой доводки АЧ-ЗОБФ испытывались на самолете Ту-2. Работа над двигателем продолжалась до 1947 г. Мощность 1250/1900 л.с., вес 1280 кг. Всего переделано из АЧ-ЗОБ 17 экз.

- АЧ-ЗОБ с мотокомпрессорным воздушно-реактивным двигателем. Проектировался под руководством Толстова в ЦИАМ с начала 1944 г. В основе имел серийный АЧ-ЗОБ с переделанной системой наддува. Привод компрессора ВРДК осуществлялся выхлопными газами от турбин, без механической связи дизеля и реактивного двигателя. Проходил заводские стендовые испытания в июне 1944 г. — мае 1945 г. Серийно не выпускался, на самолетах не устанавливался. Тяга ВРДК 873 кг, вес всей установки 1700 кг, суммарная мощность при включенном ВРДК 4500 э.л.с.

- ТД-ЗОБ, танковый дизель на базе АЧ-ЗОБ. Работы по танковому варианту велись с 1945 г., когда проводили эксперименты по длительной эксплуатации АЧ-ЗОБ при низких оборотах. ТД-ЗОБ был спроектирован под руководством А.Я. Носача в конструкторском бюро ХТЗ в 1946-1947 гг. С 1948 г. выпускался на ХТЗ серийно. Стал основой для последующего танкового дизеля ТД-11Б.

- КЧ-ЗОБ, танковый дизель, вариант ТД-ЗОБ, 1200 л.с. Опытный образец не строился.

Дизели семейства М-30/АЧ-ЗОБ устанавливались на серийных бомбардировщиках Ер-2 и ТБ-7 (Пе-8), опытном самолете «67» (переоборудованном Ту-2). Их применение предусматривалось также в проектах МЫ, Ил-4, Ту-8С, ПС-84 (вариант бомбардировщика) (11852).

С весны 1940 г. производство М-40 осваивал Кировский завод в Ленинграде. За первую половину 1941 г. он изготовил 58 экз. С весны 1941 г. М-40 устанавливали на серийные самолеты ТБ-7. Параллельная ветвь развития конструкции АН-1РТК. Создавался в ЦИАМ под руководством В.М. Яковлева с участием М.А. Кузьмина и А.Я. Носача. М-40 был ближе к исходному АН-1РТК, чем М-30, и отличался от последнего в основном конструкцией системы наддува при том же принципиальном подходе — четыре турбонагнетателя без ПЦН. Производство дизелей этого типа прекратили осенью 1941 г. Еще раньше, в августе, их сняли со всех самолетов и законсервировали. В 1942 г. М-40 испытывали на бомбардировщике Ер-2. В 1944 г. завод № 500 разбирал М-40 и использовал их узлы и агрегаты в двигателях АЧ-30Б.

Характеристики:

• 12-цилиндровый, рядный У-образный дизель, четырехтактный, водяного охлаждения;

• объем 61,04 л;

Дизель М-40Ф (чертеж)

Тяжелый бомбардировщик ТБ-7 (Пе-8) с дизелями М-40, 1941 г.

• диаметр цилиндра/ход поршня 180/200 мм (в цилиндрах с прицепными шатунами 209,95 мм);

• степень сжатия 13,5;

• мощность и вес в зависимости от модификации. Известны следующие модификации:

• М-40, серийный вариант, 1000/1250 л.с., вес 1150 кг.

• М-40Ф, опытный образец, форсированный по оборотам, 1250/1500 л.с. Проходил госиспытания летом 1940 г., в ноябре того же года был рекомендован в серию и выпущен небольшой партией в 1941 г. Летом 1941 г. испытывался на Ер-2.

Дизели М-40 устанавливались на серийных самолетах ТБ-7 (Пе-8), опытных БОК-15, Ер-2 (11852).

Также был разработан М-41 - Проект дальнейшего развития М-40, выполненный в конструкторском бюро Кировского завода в Ленинграде под руководством В.М. Яковлева.

Характеристики:

• мощность 1400/1750 л.с.;

• вес 1200 кг. (11852).

К весне 1940-го в Горьком имелось всего три мотора М-88 прошлогоднего выпуска, надежность которых оставляла желать лучшего (9979).

Весной 1940 г. проводились первые госиспытания М-82, на заводе № 19 выпустили установочную серию. 22 мая 1941 г. успешно завершились повторные госиспытания. Еще до их окончания, 13 мая, вышел приказ НКАП о начале серийного производства. М-82 (с 1 апреля 1944 г. — АШ-82) выпускался заводами № 19 (Молотов, ныне Пермь) с 1941 г. и № 29 (Омск) с 1942 г. Только за период войны изготовлено около 24 000 двигателей этого семейства. АШ-82 являлся одним из самых распространенных моторов ВВС РККА в годы Великой Отечественной войны. Он устанавливался на истребителях Ла-5 и Ла-7, бомбардировщиках Ту-2 и Пе-8. Двигатель неоднократно модифицировался. В послевоенный период были созданы варианты для транспортной авиации и вертолетов. В 1962-1980 гг. две модификации АШ-82 выпускались по лицензии в Китае на заводе в Донгане, с 1954 г. — в Чехословакии.

Модификация АШ-82Т строилась на заводе № 19 до 1955 г., а вертолетный АШ-82В — и позже. Всего выпущено 57 898 экз. Двигатели АШ-82Т эксплуатируются до настоящего времени.

Моторы семейства АШ-82 экспортировались в Польшу, Чехословакию, ГДР, Венгрию, Румынию, Китай, Северную Корею, Вьетнам, Австрию, Египет, Афганистан, Индию, Ирак, Испанию, Финляндию.

Узлы и агрегаты АШ-82 впоследствии использовались при создании двигателей АШ-21, М-3 и АШ-2.

Характеристики:

• 14-цилиндровый двухрядный звездообразный, воздушного охлаждения, редукторный, с одноступенчатым двухскоростным ПЦН;

• диаметр цилиндра/ход поршня 155;5/155 мм;

• объем 41,2 л;

• степень сжатия 7,0 (кроме АШ-82Т и АШ-82В);

• мощность и вес в зависимости от модификации;

• возможна установка синхронизатора, электроинерционного стартера или воздушного самопуска.

Проектом предусматривались два варианта редукторов, варианты со степенями сжатия 6,4 или 7,0, с односкоростным (вариант И) или двухскоростным ПЦН.

Известны модификации:

• М-82-111, первый серийный вариант с редуктором 11 16 и беспоплавковым карбюратором АК-82БП. Выпускался заводом № 19 с 1941 г. (11852).

Весной 1940 г. мотор ГАМ-34 ФН был снят с производства (3898).

До весны 1940 г. надежность М-105 была весьма низкой. Возникали трещины в клапанной коробке и на коренных шейках коленвала, прогорали выхлопные клапаны. После доработки заданный вес выдержать не удалось: вместо 550 кг двигатель стал весить 570 кг.

М-105 серийно выпускался заводом № 26 в Рыбинске. В процессе производства двигатель неоднократно модифицировался. Позднее к производству М-105 подключили заводы № 16 в Воронеже и № 27 в Казани. Во время наступления немцев в сентябре — октябре 1941 г. завод № 16 был эвакуирован в Уфу, завод № 26 — в Казань, где был слит с заводом № 27. Производство М-105 практически прервалось до февраля 1942 г. Затем опять начался рост выпуска. Завод № 16 вышел на предвоенный уровень производства моторов в июле 1942 г., № 26 — в августе того же года. В ходе войны к выпуску М-105 подключили также завод № 466 в Горьком (ныне Нижний Новгород). В конце 1945 г. это предприятие перебазировали в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), на площадку завода № 274, где готовились к освоению производства моторов М-107А.

М-105 (с 8 марта 1944 г. переименованный в ВК-105 в честь конструктора) являлся самым массовым советским авиамотором периода Великой Отечественной войны, применявшимся как на истребителях, так и на бомбардировщиках. В общей сложности изготовлено более 75 250 двигателей этого типа. Только завод № 26 выпустил 1424 М-105, 5821 — М-105П/ПА 10 605 — М-105Р/РА, 57 360 — М-105ПФ/ПФ-2. Выпуск всех модификаций, кроме М-105ПФ (ВК-105ПФ), прекратили в 1943 г. с целью увеличить объем выпуска за счет ограничения количества типов изготовляемых моторов. Последнюю модификацию, ВК-105ПФ-2, делали до 1947 г.

Двигатели семейства М-105 экспортировали в Польшу, Чехословакию. Болгарию, Югославию, Северную Корею.

Характеристики:

• 12-цилиндровый, рядный, У-образный, карбюраторный, водяного охлаждения (зимой использовались этиленгликолевые или глицериновые антифризы), редукторный, с одноступенчатым двухскоростным ПЦН;

• диаметр цилиндра/ход поршня 148/170 мм;

• объем 35,08 л;

• степень сжатия 7,1;

• мощность и вес в зависимости от модификации. Существовали следующие модификации М-105 (ВК-105):

• М-105, первый серийный вариант, 1020/1100 л.с., вес 570 кг. С 3-й серии введены новые поршни и иной механизм переключения скоростей ПЦН.

• М-105НВ — вариант М-105 с впрыском топлива, создававшийся в ЦИАМ. Были сделаны три варианта: два с блоками от М-105 и М-120 и впрыском высокого давления в цилиндр, третий — с впрыском во всасывающие патрубки. Все они проходили испытания на стенде, один мотор вышел из строя в октябре 1940 г. Выгод по сравнению с карбюраторным вариантом не получили.

• М-105НТ со сверхзвуковым нагнетателем и турбомуфтой, проектировался в ЦИАМ в 1940-1941 гг.

• М-105Р, модификация М-105 для бомбардировщиков и разведчиков с иным передаточным числом редуктора, 1050/1100 л.с., вес 580 кг.

М-105П, модификация для истребителей с иным передаточным числом редуктора, увеличенным расстоянием между осями коленвала и редуктора. Аналогично опытным двигателям М-100П и М-103П предусматривалась установка пушки в развале блоков цилиндров, но в отличие от них новый мотор имел также два синхронизатора, рассчитанных на работу двух пулеметов каждый. Первые образцы М-105П под 20-мм пушку ШВАК были изготовлены в августе 1939 г. В конце того же года начался выпуск малой серии. В январе 1940 г. мотор проходил летные испытания на истребителе И-26-1 (прототипе Як-1). Официально М-105П приняли на вооружение и запустили в малую серию 23 мая 1940 г. Массовое производство начато после завершения госиспытаний в сентябре 1940 г. Мощность 1050/1100 л.с., вес 608 кг. На этом двигателе монтировались пушки ШВАК (20 мм) ВЯ-23 (23 мм), Н-37 (37 мм).

М-105ПА, развитие М-105П. Серийно выпускался с 1941 г. Модификация ПА отличалась усиленным картером, ужесточенными шатунами, беспоплавковым карбюратором К-15БП (К-105), регулятором оборотов Р-7 (вместо Р-2). На поздних сериях была введена гиперболическая расточка вкладышей коренных подшипников. Мощность 1050/1100 л.с., вес 600 кг. На моторе устанавливались пушки ШВАК (20 мм), ВЯ-23 (23 мм), МПШ-37 (37 мм).

- М-105РА, аналог типа ПА с другим редуктором (от М-105Р). Мощность 1050/1100 л.с., вес 580 кг: С июля 1941 г. М-105РА устанавливались на серийных бомбардировщиках Пе-2. Существовал вариант М-105РА с коробкой отбора мощности для привода насоса ЖРД РУ-1. Опытные образцы его были изготовлены на заводе № 16. Летные испытания проводились на Пе-2 в сентябре 1943 г. — январе 1945 г.

- М-105ТК, вариант М-105 с двумя турбонагнетателями ТК-2И и измененным редуктором. Первые образцы были изготовлены в апреле — мае 1939 г. С декабря 1939 г. по апрель 1940 г. они испытывались на опытном высотном истребителе «100» (ВИ-100).

Двигатель М-105ТК на опытном высотном истребителе «100» — прототипе бомбардировщика Пе-2

- М-105П-ТК, проект 1939 г. Вариант М-105П с двумя турбонагнетателями ТК-2.

- М-105Ф с двумя турбонагнетателями ТК-Ф. Опытные образцы изготовлены в 1941 г. В марте — апреле 1942 г. проходили летные испытания на самолете Пе-2.

- М-105Д, опытный двигатель с двухступенчатым ПЦН Э-100 (дальнейшим развитием Э-23) конструкции В.А. Доллежаля и двумя водо-воздушными интеркулерами. С октября 1940 г. смонтирована турбо-муфта привода ПЦН. Мотор проходил совместные испытания в ноябре 1940 г. Мощность 910/1090 л.с., вес 645 кг.

- М-105ДТ (он же М-105ПД и ВК-105ПД), высотный мотор на базе М-105ПА с беспоплавковым карбюратором, развитие предыдущего типа с тем же Э-100. Первая ступень нагнетателя имела привод с гидромуфтой. Мощность 1170/1200 л.с., степень сжатия 7,0, вес 645 кг. В феврале — марте 1941 г. проходили испытания на стенде. С февраля М-105ПД испытывался на истребителе Як-5, с мая — на Як-3 (первом с этим названием). В мае — июне двигатель успешно прошел госиспытания. Предполагалось внедрить М-105ПД в серию с июня 1941 г., однако фактически первая малая серия была выпущена только в 1942 г. В сентябре 1942 г. М-105ПД повторно проходил летные испытания на истребителе Як-7ПД, а затем на Як-9ПД в апреле — июне 1943 г. На двигателях выпуска 1943 г. увеличено передаточное число привода к ПЦН. Двигатель первоначально не имел интеркулера (введенного лишь в сентябре 1943 г.), что приводило к перегревам. ВК-105ПД доводился до 1945 г. На 1-й квартал 1945 г. было дано задание на выпуск 459 ВК-105ПД на заводе № 26 и 10 — на заводе № 16. На моторе предусматривалась установка пушки ШВАК (20 мм).

- М-105ПФ (ВК-105ПФ), вариант М-105ПА, на котором в мае 1942 г. по инициативе ОКБ-115 и НИИ ВВС изменили регулировку нагнетателя (форсировали по наддуву). При этом возросла мощность у земли, но ухудшились высотные характеристики. При доводке М-105ПФ усилили поршневые пальцы и ПЦН и изменили коленвал, увеличили диаметр упругой муфты редуктора, ввели карбюратор К-105Ф (вместо К-105БП). На поздних сериях дополнительно усилили коленвал. Мощность 1180/1260 л.с., вес 600 кг. На двигателе могли устанавливаться пушки ШВАК (20 мм), 1Ш-37 (37 мм), НС-37 (37 мм), НС-45 (45 мм). М-105ПФ — самая массовая модификация М-105. В М-105ПФ переделывались в полевых условиях также двигатели М-105ПА выпуска 1942 г. В 1943 г. проводились эксперименты по впрыску воды во всасывающие патрубки М-105ПФ, в том числе велись летные испытания на бомбардировщике Пе-2. В мастерских учебных частей и летных училищ М-105ПФ (также как позднее М-105ПФ-2) иногда дорабатывали под поршни меньшего размера, уменьшая степень сжатия и мощность, но выигрывая в ресурсе. М-105РФ, аналог М-105ПФ с редуктором от М-105РА и без возможности установки пушки. Мощность 1180/1260 л.с., вес 580 кг. Изготовлены только опытные образцы.

М-105РЕН, вариант М-105Р с приводом компрессора поддува воздушной подушки. В 1941 г. изготовлены опытные образцы. В том же году эти моторы испытывались на опытном Пе-2 с шасси на воздушной подушке.

- М-105ПФ2 (ВК-105ПФ2), вариант М-105ПФ (ВК-105ПФ) с увеличенным давлением наддува. Опытные образцы испытывались с лета 1943 г. С сентября 1944 г. эти двигатели выпускались серийно в больших количествах. Мощность 1240/1290 л.с. На моторах устанавливались пушки ШВАК (20 мм), Б-20М (20 мм), ША-20М (20 мм), НС-23 (23 мм), Н-37 (37 мм), НС-37 (37 мм).

М-105ПВ (ВК-105ПВ), М-105ПФ с ПЦН от мотора М-1. Создан на заводе № 16 в 1944 г. Номинальная мощность 1320 л.с. В январе 1945 г. испытывался на самолетах Як-3 и Пе-2.

- М-105ПФ с форкамерным зажиганием. Опытный двигатель, сделанный в 1944 г. на заводе № 16 с целью перехода на бензин более низкого качества.

- М-105 «спарка», установка из двух М-105, стоявших друг за другом и работающих на соосные винты; проект 1941 г. Существовали варианты под тянущие и толкающие винты.

Двигатели семейства М-105 устанавливались на серийных самолетах Ар-2 (СБ-РК), СБ, Як-4 (ББ-22), СПБ(Д) (малая серия, на вооружении не состоял), Пе-2 (ПБ-100), Пе-3, Пе-Збис, Як-1, Як-3, Як-7, Як-9, Ер-2. Они также монтировались на опытных машинах ММН, ВИТ-2, ЭЙ (недостроен), Су-1, Су-3, ББ-МАИ, ИП-21, СК-1, СК-2, МДР-6Б, Пе-2ВИ. Использование различных двигателей семейства М-105 предусматривалось в проектах «И», «Д», РК-И.

В Финляндии использовали трофейные М-105ПФ для переделки французских истребителей М8.406 в местный вариант под названием «Мерке Мораани» («Моран-оборотень»). На части этих машин установили на моторе не пушки, а трофейные советские же 12,7-мм пулеметы У Б (11852).

Весной 1940 г. новый мотор М-25Д14 мощностью 1400 л.с., чуть позже переименованного в М-80, выставили на государственные испытания, но ряд поломок не позволил их завершить. Попытку повторили через год; 22 мая 1941 г. М-82 успешно прошел испытания. Но еще до их окончания, 13 мая, приняли решение о запуске двигателя в серийное производство, к которому завод №19 сразу же и приступил (21061).

Весной 1940 г. по инициативе Н. И. Камова создается первый в СССР завод винтокрылых аппаратов на станции Ухтомская. Впоследствии именно из этого небольшого предприятия вырос Ухтомский вертолетный завод, носящий сегодня имя своего создателя. Директором завода и главным конструктором назначили Камова, а его заместителем стал М. Л. Миль. В середине 1940 г. на заводе приступили к постройке пяти военных автожиров А-7-За. Летчик Кошиц начал их испытания. Обучались пилотировать винтокрылые машины и военные летчики. В одном из вылетов случилась авария. Летчик при заходе на заводской аэродром не рассчитал дистанцию и приземлился на крышу одного из зданий. К счастью, летчики остались живы, а автожир после ремонта вернулся к полетам.

С началом Великой Отечественной войны из пяти А-7-За сформировали отдельную автожирную эскадрилью — первую часть винтокрылых машин в ВВС Красной Армии. Сам Камов так вспоминал о действиях своих автожиров в боях против фашистских захватчиков:

«Отряд автожиров, организованный Главным артиллерийским управлением, действовал в составе 24-й армии в районе города Ельня и базировался одно время на аэродроме в деревне Подопхай. Летчики отряда под командованием старшего лейтенанта Трофимова совершили целый ряд боевых вылетов для корректировки артогня и в тыл противника к партизанам. Полеты проводились днем и ночью.

Особенно тяжело было проводить ночные полеты. Это был наш первый опыт, а на войне, как говорится, долго не раздумывают. Как только автожиры прибыли к месту расположения, на следующий же день командование приказало готовиться к выполнению боевого задания ночью. Полеты производились в полной темноте. Ни о каких лампах, хотя бы «летучих мышах», даже разговоров не было. Прифронтовой аэродром находился всего в двадцати километрах от передовой. За несколько дней до прибытия автожиров немцы засекли аэродром и девятка «мессеров» разбомбила его в пух и прах. Командир истребительного полка, бывшего на этом аэродроме, все время остерегался очередного налета немцев. Поэтому, как только автожир выруливал из укрытия, чтобы раскрутить винт перед взлетом, вокруг машины начиналась возня и раздавалась ругань: «Взлетай скорее!!! Не канительтесь!» и тому подобное. Ночью взлеты и посадки проводились в полной темноте — только по звуку мотора можно было определить, где машина и что с ней. Если гудит, значит цела...»

Камов знал это все не из рассказов летчиков и техников. Он побывал на фронте вместе со своим заместителем М. Л. Милем. Главной задачей конструкторов на передовой был ремонт автожиров, подбитых в бою.

В начале октября автожирная эскадрилья перебазируется на восток. Две машины перелетели в 43-ю армию. Два из оставшихся в части А-7-За направили в Москву для ремонта, а на третьем командир эскадрильи Трофимов получил задание срочно доставить донесение в штаб наших войск в Гжатске. В донесении, подписанном руководством 24-й армии, сообщалось о прорыве немцев в районе стыка 24-й и 43-й армий. Полет выполнялся в полной темноте, которая защищала тихоходный аппарат от атак немецких истребителей. Но посадку в таких условиях выполнять было очень сложно. Пилот в сумерках принял лес за земляной покров аэродрома и спарашютировал на него с высоты 10 метров. Автожир получил серьезные повреждения, но Трофимов остался жив, и пакет с донесением был доставлен вовремя. Этот эпизод стал последним в боевой карьере винтокрылого разведчика и корректировщика А-7-За конструкции Н. И. Камова.

С угрозой захвата Москвы завод из Ухтомской эвакуировали в поселок Билимбай Свердловской области. Здесь Камов и его соратники ремонтировали уцелевшие А-7. Но главный конструктор уже думал о новой винтокрылой машине — «прыгающем» автожире АК (артиллерийский корректировщик), проектирование которого началось перед самой войной. Этот автожир с двигателем МВ-6 (225 л.с.) имел управление несущим винтом как на современных вертолетах — с помощью автомата перекоса, меняющего циклический шаг лопастей. В сложных условиях эвакуации постройка машины оказалась невозможной. ЗаводвБилимбае перепрофилировали на ремонт автомобильной и авиационной техники, а Н. И. Камов смог приступить к конструкторской работе только после войны. К автожирам он больше не возвращался, полностью переключившись на создание вертолетов (11810).

Весной 1940 г. в НИИ ВВС подготовили тактико-технические требования (ТТТ) на новый автожир, после чего их направили в 19-й отдел завода № 156. Этот аппарат, получивший обозначение АК (артиллерийский корректировщик), стал последним автожиром, разработанным Н.И. Камовым в довоенный период. В нем конструктор суммировал все наработки предыдущих лет, способные сделать АК самым совершенным аппаратом советской постройки.

АК определялся как подвижный наблюдательный пункт и предназначался для придания специализированным артиллерийским авиаотрядам. В соответствии с ТТТ, подтвержденными Главным Артиллерийским Управлением (ГАУ) автожир, оснащенный двигателем МВ-6 мощностью 220 л.с. должен был обладать следующими характеристиками:

Скорость максимальная у земли (км/ч)	200

Скорость минимальная (км/ч)	35

Практический потолок (м)	4000

Разбег в безветрие (м)	0

Пробег при посадке (м)	0

Время набора высоты 3000 м (мин)	15,0

Дальность на 0,9 Умакс (км)	350

Экипаж (чел.)	2

К дополнительным требованиям относились: хороший обзор во всех направлениях, складывающийся ротор, приведение в готовность к взлету в течение 15 минут, хорошая устойчивость и управляемость, возможность перевозки со сложенным ротором за автомобилем со скоростью до 40 км/ч.

Указанные технические требования 7 марта 1940 г. утвердил начальник НИИ ВВС Филин (20361).

Весной 1940 г. штат НКАП подвергся безжалостному сокращению. Если на 01.01.1940 г. он составлял 7443 человека, то в мае 1940 г. его урезали до 5363 человек, из которых 2507 работали в центральном аппарате, 2536 приходилось на органы снабжения, а 330 человек распределялись среди прочих учреждений (Оборонгиз и т.п.) (12011).

Весной 1940 года Наркомат внутренних дел приступил к строительству в районе Куйбышева авиационных заводов №№ 122 и 295, а также моторостроительного завода №377 (9056).

Весной 1940 на совещании в ЦАГИ ГК самолетов были проинформированы о перспективных силовых установках с реактивными двигателями разных типов (в основном ЖРД и ПВРД) (237,191).

Весной 1940 г. состоялось совещание, на котором главные конструкторы самолетов были проинформированы о новых перспективных силовых установках с реактивными двигателями различных типов, в основном с ЖРД и ПВРД. По всей видимости, причиной совещания послужили разведданные о существовании у немцев программы создания ракетного истребителя-перехватчика (19727).

Весной 1940 НКАП создал ЛИИ на основе летно-технической группы М.М.Громова. Полностью развернулся к весне 1941. В числе задач был и контроль соответствия серийных машин эталонным (173,201).

Весной 1940 в докладе начальника ВВС КА комкора Смушкевича и начальника ГУАС КА комдива Алексеева А.А.Жданову в ходе финской войны также говорилось: «...кроме того, в изготовлении находится первая установочная партия в 50 штук уже испытанных ракетных бетонобойных бомб БЕТАБ-305 мм (12-дюймовых). Перед НКБ ставится вопрос о срочном ее изготовлении для испытания в боевых условиях». По-видимому, БЕТАБ-150ДС не во всех случаях вела себя безупречно, и для борьбы с ДОТами линии Маннергейма требовались более мощные авиабомбы (7453).

Весной 1940 было письмо главному инженеру завода №11 НКБ от главного инженера 2-ю ГУ НКБ Черкасова: «Предлагаю в мае или июне снарядить 10 штук 140-мм снарядов дымсмесью А-12. Снаряжание проведите в присутствии представителя НИИ-3 Артемьева или Бардюкова в представленные ими корпуса. После снаряжания испытайте сжиганием на определение времени горения». Таким образом, получился снаряд РДС-140 (11402).

Весной 1940 г. в ЦАГИ состоялось совещание, на котором главные конструкторы самолётов были проинформированы о новых перспективных реактивных установках. Это послужило стимулом к проектированию боевых реактивных самолётов: истребителей-перехватчиков БИ с жидкостным ракетным двигателем и «302» с комбинированной силовой установкой (ЖРД + прямоточный воздушно-реактивный двигатель). Как свидетельствует документ, разработка последнего началась в НИИ-3 уже в июне 1940 г., почти сразу же после испытаний 318-1 [278] . К проектированию самолёта БИ приступили в ОКБ B. Ф. Болховитинова позже, весной 1941 г., но именно эта машина стала первым в СССР опытным ракетным истребителем. Её лётные испытания начались 15 мая 1942 г.

Когда проводились полёты на 318-1, в СССР полагали, что это первые в мире испытания ракетного самолёта (так, наверное, и было бы, если бы не арест Королёва). Позднее выяснилось, что в июне 1939 г. в Германии в обстановке секретности прошли испытания экспериментального Не 176 с ЖРД тягой 500 кгс. Благодаря такой большой тяге самолёт взлетал самостоятельно, однако продолжительность полёта была менее минуты. Первый и единственный в мире серийный перехватчик с ракетным двигателем Мессершмитт Ме-163В появился на вооружении в 1944 г.

Из-за очень большого расхода топлива самолёты с ЖРД не получили распространения. Но их создание и испытания продемонстрировали возможность полёта с помощью реактивной тяги, что явилось необходимым шагом к появлению реактивной авиации. Среди пионеров этого направления были C. П. Королёв и его единомышленники.

Весной 1940 года экипаж под руководством Водопьянова на самолете Г-2 «Н-170» совершил первый трансарктический коммерческий рейс по маршруту Москва – Архангельск – Амдерма – Игарка – бухта Кожевникова – Нордвик – Тикси – Амбарчик – мыс Шмидта – Анадырь и обратно. В состав экипажа самолета вошли второй пилот А.М. Тягунин, штурман А.П. Штепенко, радист В.Ф. Богданов и бортмеханики: Ф.И. Бассейн, Ю.А. Бесфамильный, В.М. Латыгин. Вылетев из Москвы 23 марта, экипаж доставил на Чукотку 13 пассажиров и 2700 кг различных грузов. В Москву 24 апреля на «Н-170» вернулись 24 пассажира. Всего за 90 летных часов самолет преодолел 16230 км (21249).

Другие оборонные отрасли:

Весной 1940 были испытаны стержневой и бесстержневой корабельные бомбометы БМБ-1 и БМБ-2 Н.Д.Тощева и А.П.Тютюнина, разработанные в КБ Б.И.Шавырина с зимы 1939. Бросали бомбы на 120 м (1068,59).

Весной 1940 конструкторами А.Е.Поповым и Нухманом с учетом опыта войны с Финляндией были предложены проекты сверхтяжелых танков ВЛ-С1, ВЛ-С2 и ВЛ-С3 (Владимир Ленин) массой от 260 до 430 т в зависимости от установленного вооружения. Основное оружие - 130 мм морская пушка Б-13 во вращающейся башне или 305 мм Б-23 в такой же башне + 2х76 мм. Броня - 60-125 мм, сдвоенные гусеницы (9527,155).

Весной 1940 года, несмотря на то, что к моменту принятия танка КВ на вооружение его броня не пробивалось ни одной противотанковой пушкой, руководство Красной Армии обсуждало возможность создания еще более толстобронных машин. Этот вопрос несколько раз обсуждался и в главном автобронетанковом управлении Красной Армии (ГАБТУ КА), и в руководстве наркомата тяжелого машиностроения (в его состав входил Кировский завод, занимавшийся разработкой и производством танков КВ). Результаты обсуждений доложили «наверх», и 17 июня 1940 года Совет народных комиссаров СССР и Центральный комитет ВКП(б) приняли постановление № 1288-495сс в котором, в частности, говорилось:

«К 1 ноября 1940 года Кировскому заводу изготовить два танка КВ с броней 90 мм: один с пушкой 76 мм Ф-32, другой с пушкой 85 мм. Один корпус будет подан с Ижорского завода в конце октября, изготовление танка намечено закончить к 5 ноября. Второй корпус будет изготовлен в ноябре.

К 1 декабря 1940 года Кировскому заводу изготовить два танка КВ с броней 100 мм: один с пушкой 76 мм Ф-32, другой с пушкой 85 мм. Один корпус будет подан в конце октября, второй в ноябре».

Как видно из приведенного документа, предполагалось не только усилить броню, но и вооружение тяжелых танков путем установки пушки калибра 85-мм (17434).

Весной 1940 года впервые прозвучала идея, что танк КВ требует улучшения. Дело в том, что на вооружение КВ был принят с пушкой Ф-32, производство которой задержалось, поэтому до января 1941 года танк оснащался Л-11. Несмотря на то, что Ф-32 была конструктивно лучше, чем Л-11, особой разницы между ними не было.

Оба орудия базировались на баллистике 76-мм зенитной пушки системы Лендера образца аж 1914/15 гг с чуть повышенной (с 592 до 613 м/с) начальной скоростью снаряда. С одной стороны, Л-11 обладала вполне удовлетворительными характеристиками. На дистанции в 1000 метров она пробивала броню толщиной 43 мм, поставленную под углом 30 градусов. С другой стороны, при толщине брони в 75 мм КВ-1 не мог такой пушкой пробить себе подобного. К тому же, танковую пушку на базе зенитного орудия Лендера разрабатывали на Кировском заводе ещё в 1935 году. Носила та система индекс Л-7, и дальше опытных работ дело тогда не продвинулось. Наконец, Л-11 ставилась и в Т-34, а ситуацию, когда средний и тяжёлый танк имеют одинаковую пушку, военные справедливо считали ненормальной.

Закономерным результатом этой ситуации стали предложения по улучшению системы танкового вооружения (17642).

Весной 1940 года в конструкторском бюро завода № 92 в Горьком группой П. Муравьева под руководством В. Грабина началась разработка Ф-34 завода №. Для ускорения работ были использованы проект 76-мм пушки большой мошности Ф-27 и орудие Ф-32, предназначенное для вооружения танков КВ и уже существовавшее в «металле». В результате конструкторам удалось уложиться в очень короткие сроки, а новое орудие получилось недорогим и простым в производстве. В мае 1940 года первый опытный образец Ф-34 прошел испытания на АНИОПе, при этом начальная скорость снаряда получена 680 м/с.

2 июня директор и главный конструктор завода № 92 сообщили в артиллерийский комитет ГАУ и в АБТУ КА:

«Заводу известно, что 76,2-мм танковая пушка Ф-34 выдержала полигонные испытания с оценкой на «хорошо». Просим дать заключение об использовании данной пушки в системе вооружения Красной Армии».

По своим баллистическим данным Ф-34 превосходила Л-11, к тому же была значительно проще и дешевле. Поэтому 13 июня 1940 года нарком обороны вышел в Совет народных комиссаров СССР со следующим предложением:

«Т-34 вооружить пушкой Ф-34 и пулеметами ДС с утолщенными стволами. Как временная мера, на 1940 год Т-34 № 1. ввиду недостатка Ф-32 вооружать 45-мм пушкой, а Т-34 №2 - пушкой Ф-32. До изготовления в достаточном количестве Ф-34 и ДС оставить на 1940 год на вооружении танков пушки Л-11 и пулемет ДТ» (12217).

На протяжении весны 1940 г. ка уровне правительства велись консультации о возможности кардинального увеличения выпуска Т-34. Основные пути были намечены еще в апреле 1940 г. Как было сказано в предыдущем разделе, увеличить выпуск танков планировалось за счет расширения производственных площадей действующих заводов, оснащения их дополнительным оборудованием и улучшения снабжения и финансирования (11901).

Весной 1940 г. на самом высоком уровне рассматривался вопрос о значительном увеличении плана по выпуску танка Т-34 в 1940 г. Если изначально (согласно постановлению №443сс от 19 декабря 1939 г.) планировалось собрать первые десять танков установочной серии в сентябре, а всего за 1940 г. изготовить 220 машин, то весной Комитет обороны пришел к выводу, что этого количества новых танков для нужд РККА явно недостаточно.

Дело в том, что в начале 1940 г. происходил пересмотр действующей системы вооружения и организации бронетанковых войск Красной Армии. Под председательством начальника АБТУ Д.Г. Павлова была создана специальная комиссия, целью которой являлось выявление путей оптимизации как системы вооружения, так и самой организации танковых войск. Всесторонне изучив доклады комиссии, основанные на боевом опыте последних военных конфликтов, а также учитывая сложную международную обстановку, руководство страны пришло к выводу о необходимости скорейшего перевооружения РККА новыми образцами бронетанковой техники. В качестве иллюстрации приведем выдержки из доклада комиссии, объясняющего крайнюю важность модернизации бронетанковых войск:

В настоящее время на вооружении танковых войск Красной Армии состоит ДЕСЯТЬ типов танков (Т-27, Т-37, Т-38, Т-26, БТ-2, БТ-5, БТ-7, БТ-7с дизелем, Т-28, Т-35) и на их базе ряд танков специального назначения (артиллерийские, химические, инженерные, телетанки). Характеристика этих машин в приложении №1.

Такая многотипность танков создает большие затруднения в работе танковых войск, усложняет эксплоатацию и ремонт, снабжение запасными частями и подготовку кадров. Разные же такгико-техни- ческие показатели (скорость, проходимость, бронирование и вооружение) этих боевых машин, действующих в одном соединении, приводит и к ненормальному их боевому использованию.

Существующие типы танков способны лишь вести борьбу с незащищенной пехотой противника и подавлять ее пулеметы. В борьбе же с организованной противотанковой обороной противника, как показал опыт боев, танковые соединения несут большие потери вследствие слабого бронирования танков. Телетанки, ввиду сложности спец.аппаратуры и ненадежности действия, себя совершенно не оправдали.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ, а) По новым образцам.

Учитывая боевой опыт танковых войск в Испании, на Хасане, в Монголии и Финляндии, а также предъявляемые требования к танкам в современном бою, Комиссия считает необходимым иметь на вооружении Красной Армии следующие типы танков:

1)ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК«КВ» ...

Б. СРЕДНИЙ ТАНК Т-34...

2)ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК Т-40...

Г. ТАНК СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕХОТЫ.

Учитывая, что существующий танк сопровождения пехоты Т-26 слабо забронирован, имеет маломощный бензиновый мотор, Комиссия считает необходимым уже в 1940 г. создать новый тип танка сопровождения пехоты со следующей основной тактико-технической характеристикой:

б) По организации танковых войск.

На опыте боев в Финляндии, полноценной организацией танковых войск показала себя танковая бригада. Танковые роты и батальоны стрелковых дивизий, хим. батальоны и химические бригады, как организации использования танков в современном бою - себя не оправдали - ПОДЛЕЖАТ РАСФОРМИРОВАНИЮ.

1) Установить следующую организацию танковых войск Красной Армии:

а)Танковые бригады Т-28;

б)Танковые бригады БТ;

в)Танковые бригады Т-26;

1)В танковых бригадах Т-28, по мере поступления в 1940 г. танков «КВ», формировать роты-батальоны «КВ».

2)В танковых бригадах БТ по мере поступления в 1940 г. танков Т-34, формировать роты-батальоны Т-34.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ КОМАНДАРМ 2 РАНГА Павлов

Таким образом, скорейшее освоение производства новых танков, в том числе и Т-34, стало одной из приоритетных задач для промышленности в начале 1940 г. (11899).

Приложение № 1 [РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1066. Л. 5-11.]

| № п. п. | Тактико- технические показатели | Обозначение машин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т-28 | БТ-7 | БТ-5 | Т-26 | Т-38 | Т-37 | БА-20 | БА-10 |
| 1 | Тип машины | гусеничный | колесно- гусеничный | колесно- гусеничный | гусеничный | гусеничный (плавающий) | гусеничный (плавающий) | колесный | колесный |
| 2 | Броня | 20 мм | 13 мм | 13 мм | 15 мм | 8 мм | 8 мм | 6 мм | 10 мм |
| 3 | Мотор | М-17Л (бензиновый 600 л.с.) | М-17Т (бензиновый 500 л.с.) | М-5 (бензиновый 400 л.с.) | Т-26 (бензиновый 90-105 л.с.) | ГАЗ-А (бензиновый 40 л.с.) | ГАЗ-А (бензиновый 40 л.с.) | . М-1 (бензиновый 50 л.с.) | М-1 (бензиновый 50 л.с.) |
| 4 | Вооружение | Пушка 76 мм 3 пулемета ДТ | Пушка 45 мм 1 пулемет ДТ | Пушка 45 мм 1 пулемет ДТ | Пушка 45 мм 1 пулемет ДТ | 1 пулемет ДТ | 1 пулемет ДТ | 1 пулемет ДТ | Пушка 45 мм 2 пулемета ДТ |
| 5 | Скорость (максимальная по шоссе) | 36 км/час | 52 км/час (на гусеницах) | 52 км/час (на гусеницах) | 30 км/час | 40 км/час | 40 км/час | 85 км/час | 60 км/час |
| 6 | Запас хода (по шоссе) | 200 км | 350 км | 160 км | 200 км | 220 км | 170 км | 400 км | 300 км |
| 7 | Общий вес | 29,2 т | 13,7т | 11,5т | 10,2т | 3,3 т | 3,2 т | 2,5 т | 5,1т |
| 8 | На какой дистанции и чем пробивается | Пулей ДК от 650 м (гомогенная и с 350-400 цементированная) | Пулей бронебойной калибра 7,62 от 50-100 м | Пулей бронебойной калибра 7,62 от 50-100 м | Пулей ДК от 1100-1200 м | Пулей простой калибра 7,62 от 50 м, бронебойной от 650 м |  | Пулей простой от 75-100 м | Пулей бронебойной калибр 7,62 от 400 м |
|  |  | 37 мм снаряд от 1200 м | 37 мм гранатой от 3000 м |  | 37 мм гранатой от 2500 м | 37 мм гранатой на всех дистанциях |  |  |  |

Весной 1940 г. при обсуждении результатов войсковых испытаний двух опытных танков Т-34 – танков А-34, А.А. Морозов заявлял, что кардинальное расширение башни возможно только в случае увеличения диаметра шариковой опоры и переделки корпуса танка. В связи с этим, конструкторами КБ-520 был разработан и предъявлен на рассмотрение эскизный проект трехместной башни с увеличенным на 200 мм диаметром шариковой опоры и расширенной носовой частью. Рабочее место командира танка, освобожденного от обязанностей наводчика, располагалось в кормовой части башни, и было оборудовано командирской башенкой с круговым обзором. Угол наклона бортовых листов башни от вертикали составлял 25°, а листов носа и кормы – 15°. Для входа и выхода экипажа на крыше башни предусматривалось два люка. Существенно была переработана и носовая часть башни. В предъявленном эскизном проекте монтаж пушки осуществлялся с внешней стороны башни, за счет чего ликвидировался люк в ее нише, снижавший общую прочность серийной башни танка Т-34. При рассмотрении 28 декабря 1940 г. на техническом совещании этот вариант расширенной башни был признан наиболее приемлемым, как с точки зрения удобства работы экипажа, так и с точки зрения технологичности производства, что и было отражено в протоколе:

«Предъявленный третий вариант башни целиком удовлетворяет требованиям по размещению расчета, что обеспечивает удобное ведение прицельного огня и повышает темп стрельбы. Значительно улучшается обзорность из башни. Улучшена посадка экипажа за счет большего количества люков в башне.

С точки зрения производства брони башни, последняя значительно упрощена в сравнении с первыми двумя предъявленными вариантами. Для перехода на изготовление указанного варианта, также потребуется замена производственного инструмента, но штампы будут менее сложные. Время для подготовки серийного производства башен этого варианта потребуется 2 – 3 месяца.

В силу изложенного 3-й вариант необходимо признать наиболее приемлемым и рекомендовать для серийного производства. Необходимо при этом проработать вопрос об изменении переднего лобового листа башни с 15° наклоном на 30°».

[ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 41. Л. 55] (18306).

С весны 1940 г. руководство АБТУ РККА требовало от завода № 183 разработать установку пушки Ф-32 в башне танка Т-34. Но по ряду причин (несвоевременное получение ТТТ на установку пушки, несогласованность действий с КБ Кировского завода и т.п.) работа по данному вопросу затянулась, и в итоге так и не была завершена (18206).

Весной 1940 г. кроме ускорения процесса постановки Т-34 в серийное производство был подвергнут пересмотру в сторону увеличения и годовой план выпуска этой машины. В начале апреля, отвечая на просьбу Главспецмаша о скорейшем получении заключения комиссии о войсковых испытаниях, руководство АБТУ озвучило предварительную цифру нового годового плана на 1940 г.: 10.04.1940 г. № 72149с

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВСПЕЦМАША Н.К.С.М.

на №397-1719

Сообщаю резолюцию Начальника АБТУ К. А. - Командарма 2-го ранга тов. Павлова: «Машину немедля ставить на серийное массовое производство и в 1940 году дать не менее 450 шт.»

Одновременно сообщаю, что сроки для испытаний просрочены не по вине комиссии, а по причине вызова танков в г. Москву. Свое заключение комиссия предполагает дать 15-20 апреля с/г.

НАЧАЛЬНИК 8 ОТДЕЛА АБТУ К. А. ВОЕНИНЖЕНЕР 1 РАНГА АФОНИН. [РГВА. Ф. 31811. Оп. 2.Д. 1181. Л. 78.]

Однако на тот момент существующие производственные мощности заводов, занятых в программе Т-34, никак не могли обеспечить возросшие потребности военных. Весной на уровне наркоматов активно велись консультации о возможности увеличения выпуска Т-34, достигнуть которого планировалось за счет расширения производственных площадей действующих заводов, оснащения их необходимым оборудованием, а также улучшения снабжения и финансирования. В результате появился проект Постановления Комитета обороны «О производстве танка Т-34 в 1940 году», вышедший в свет 17 апреля 1940 г. (11899).

Весной 1940 г. руководством НКТМ на самом высоком уровне был поднят вопрос о пересмотре решения Комитета обороны о производстве пушки Ф-32 на Ленинградском Кировском заводе.

Напомним вкратце историю этого вопроса. С 1938 г. активно велась разработка единой 76-мм танковой пушки для нужд бронетанковых войск. К середине 1939 г. на роль такой системы претендовали две танковые пушки — система Л-11 (разработки Ленинградского Кировского завода НКТМ) и система Ф-32 (разработки завода №92 НКВ). Весной 1939 г. обе пушки прошли полигонные испытания, по результатам которых было установлено, что система Ф-32 в танке обладает значительными преимуществами перед системой Л-11 в смысле удобств обслуживания, надежности работы механизмов и эксплуатационных свойств. Основным недостатком системы Л-11 являлась ненадежная работа противооткатных устройств при стрельбе под углами снижения (подробнее об испытаниях Л-11 и Ф-32 см. «ТиВ» №9/2010 г.).

В сентябре 1939 г. танковая пушка Ф-32 успешно прошла войсковые испытания и в январе следующего года Постановлением Комитета обороны при СНК СССР №45сс от 27 января 1940 г. была принята на вооружение. Согласно этому же документу производство пушек Ф-32 поручалось освоить Кировскому заводу НКТМ. Система Л -11 до освоения массового выпуска Ф-32 с производства на Л КЗ не снималась и рассматривалась для нужд АБТУ как «промежуточная». В начале 1940 г. АБТУ приняло решение в качестве временной меры оснащать танки Т-34 системой Л-11 до момента начала серийного выпуска Ф-32. Кроме того, система Л-11 использовалась для постановки в укрепрайонах (УР) в качестве капонирной пушки (Л-17) (11940).

Весной 1940 года , в период изготовления опытного образца Ф-39, группа конструкторов ОКБ-92 (главный конструктор В.Г.Грабин) посетила КБ танкистов. Согласовав чертежи пушки и боевого отделения танка, наша группа вернулась на завод, воодушевлённая успехом поездки. Сборка и отладка опытного образца и подготовка к его валовому производству двинулись после этого удвоенными темпами.

Через три с половиной месяца после начала работы опытный образец 85-мм пушки  Ф-39 уже стоял в танке Т-28. Мощная пушка резко улучшила и так достаточно высокие характеристики танка. Заводские и полигонные испытания прошли очень успешно и были закончены в две недели. Опытный образец танка тотчас отправили на танковый завод.» (15647).

Весной 1940 г. по запросу АБТУ Наркомат вооружений начал проработку установки в танк Т-40 малокалиберной автоматической танковой пушки. Было отдано два задания на автоматическую малокалиберную танковую пушку. ОКБ-15 под руководством Б. Шпи-тального проектировало 20-мм танковую пушку на основе крупнокалиберного пулемета Шпитального-Владимирова (ШВАК), а ОКБ-16 под руководством Я. Таубина занялось разработкой 23-мм танковой пушки увеличенной мощности. В этом необъявленном конкурсе выигрывало молодое КБ Я. Таубина, подавшее уже через два месяца после начала проектных работ опытный образец пушки ПТ-23ТБ (Пушка танковая — 23-мм Таубина-Бабурина) для проведения отстрела. Это был вариант 23-мм пехотной зенитно-проти-вотанковой пушки, которая была приспособлена для установки в башню Т-40. Руководил разработкой пехотного и танкового вариантов авиапушки МП-6 А. Нудельман. В ходе предварительных испытаний пушки в макете башни было замечено, что емкости танкового приемника на 7 и пехотного на 9 патронов недостаточно, чтобы вести полноценный бой, и в перечне работ по усовершенствованию изделия значилось пожелание ввести магазинное питание с 25—20 патронов, а лучше — перевести пушку на ленточное питание. 20 января 1941 пушка была установлена на танк для проведения ходовых испытаний (10782).

Весной 1940, анализируя в техническом обосновании вариантов эскизного проекта нового пехотного танка «126» последний боевой опыт и развитие зарубежной противотанковой артиллерии, назначенный на должность главного конструктора завода № 174 им. К. Е. Ворошилова С. Гинзбург писал:

«Мощность и скорострельность современных противотанковых 37 мм пушек, является достаточной, чтобы сделать безуспешной аттаку роты тонкобронных танков, производящуюся в строю по-взводно, при условии наличия 1-2-х противотанковых пушек на 200-400метров протяжения фронта.

Противотанковые инженерные оборонительные средства (рвы, надолбы, ловушки, мины, фугасы и т.д.) допускают возможность их массового применения, даже в условиях быстро сооруженных оборонительных линий, не говоря уже о массовости их применения в условиях долговременных укрепрайонов.

Этот фактор современной противотанковой обороны приводит к необходимости действий танков в узких по фронту проходах, в неразвернутых строях., что значительно повышает силу противотанковой обороны.

Применение толстобронных танков прорыва, как средства предварительного подавления противотанковой обороны, не дает уверенного обеспечения успешной аттаки танков непосредственной поддержки пехоты, т.к. противотанковые пушки' и автоматы, в основном, будут применены только против танков, сопровождающих аттаку пехоты, и до их аттаки не будут обнаружены

Для успеха подобного раздельного применения разных типов танков, потребуется наличие значительного количества танков, защищенных от снарядов современных противотанковых пушек.

Это тем более будет очевидным при учете массовости средств ПТО в современных армиях и ведения войны на большом протяжении фронта.

Для анализа необходимо учесть мощность средств ПТО наиболее оснащенных армий капиталистических государств. Германская дивизия, помимо возможного наличия большого числа новых пушечных танков, располагает кроме того, двумя артполками ПТО, имеющих всего — 72 — 37мм пушки и 3-мя дивизионами полковой артиллерии 36-ть пушек 75 мм.

Эта дивизия, находясь в обороне по фронту, длиною в 6-8 километров (даже 10 километров) может располагать в среднем 7-9-ю противотанками пушками на 1 километр по фронту.

При учете же полковой артиллерии, использования местности и наличия инженерных средств ПТО, это количество противотанковых пушек может быть умножено на участках возможного главного удара или направлениях вероятной аттаки танков. Против такой мощной обороны вероятность успеха аттаки тонкобронных танков будет сомнительной, если даже не безуспешной...

Из этих факторов необходимо учесть возможное перспективное развитие противотанкового оружия. Современные наиболее массовые и мощные противотанковые пушки 37-47 мм калибра, появились 8-10 лет назад. За это время эти пушки почти не подверглись изменениям. Начальные скорости пушек остались в пределах 800-900 мтр в секунду. За истекший период имеет место, главным образом, широкое оснащение войск этими пушками. В дальнейшем, на ближайший период нельзя также ожидать резкого и быстрого изменения их баллистических данных, ибо этот путь весьма затруднен возрастающими при этом габаритами и весами самих пушек, что может весьма снизить удобство, пользования ими и их приспособляемость (скрытность) на поле боя, а как следствие маневр обороны ПТО...» (10782).

Весной 1940, анализируя пробивную способность современной скорострельной противотанковой артиллерии, зам. наркома обороны, нач. ГАУ Г. Кулик писал своему шефу:

«Современная противотанковая 37-47-мм пушка способна пробить броню высокой твердости толщиной до 35 мм с расстояния в 300-500 м. Но уже в случае увеличения ее толщины до 40-45 мм, эта дальность резко падает. Таким образом, современная броня толщиной 40-45 мм может считаться защищающей от огня наиболее распространенных образцов противотанковой артиллерии калибра 37-47 мм с нач. скоростью 700-900мтр в секунду... Эта толщина может быть еще понижена при применении дополнительно упрочненной брони и брони, поставленной под наклоном...» (10782).

В апреле 1940 опытный образец бойкового минного трала для танка Т-28 (ТР-28), разработанный весной 1940 в КБ завода № 185 и Белогурцевым и А.В.Калоевым, поставили на Т-28 и в июле-августе 1940 - испытанли на НИБТ полигоне. На вооружении и в серии - не был (9527,240).

Весной 1940г. на заводе №185 опытный образец бойкового трала установили на Т-28, в июле—августе этот танк прошел испытания на НИБТ полигоне. На вооружение бойковый трал не принимался.

Бойковый трал имел барабан, на котором в определенном порядке располагались бойки, подвешенные на тросах диаметром 10—12 мм. При движении танка барабан приводился во вращение с помощью цепного привода от направляющего колеса танка. Для этой цели сбоку на направляющем колесе устанавливались две звездочки: одна (малая) — для цепного привода, вторая (большая) — для зацепления с цевками траков гусеницы и исключения проскальзывания направляющего колеса. Скорость траления составляла 10—15 км/ч.

Тралы при испытаниях показали неудовлетворительные результаты и не были приняты на вооружение вследствие:

- недостаточной надежности конструкции;

- забрасывания пылью, грязью и снегом смотровых приборов танка работающим органом;

- наличия при работающем трале впереди танка пелены из пыли, грязи или снега, что приводило к потере ориентировки водителем;

- спутывания при работе тросов бойков трала, что приводило к пропуску мин;

- отрыва 7—8 бойков от трала при подрыве мины, что нарушало в дальнейшем эффективность его работы.

По результатам проведенных испытаний дальнейшие работы по бойковым тралам были прекращены.

В качестве основного типа был принят катковый трал как наиболее эффективный. На совершенствование его конструкции были направлены основные усилия конструкторов-исследователей . Катковый трал надежно приводил к срабатыванию механические (нажимные) взрыватели мин предвоенного периода.

Первый образец каткового трала был сконструирован в 1935 г. После испытаний и усовершенствования в 1937 г. были изготовлены опытные образцы катковых тралов к танку Т-26, а в 1938 г.— к Т-28.

Трал монтировался на лобовой части танка и был устроен следующим образом: к танку прикреплялась рама с двумя рычагами, посаженными на вал, который, в свою очередь, вращался на подшипниках, прикрепленных к корпусу танка.

Каждая катковая секция состояла из трех катков специальной конструкции. Каждый каток был подвешен к общей оси, вращался на ней и при перемещении не зависел от других катков, копируя в определенных пределах неровности местности. Катки соединялись со стальными ободами и амортизирующими резиновыми прокладками. Посадка катков на ось рамы применялась эксцентрическая с целью улучшения копирования микрорельефа местности. Поперечные уклоны местности также воспринимались рамой путем ее перекоса относительно рычагов.

При движении танка катки двигались перед гусеницами и, нажимая на грунт, подрывали встречающиеся на пути мины. В транспортном положении трал поднимался лебедкой на высоту, достаточную для свободного движения танка.

Конструкция трала имела ряд существенных недостатков:

- нагребание грунта (снега) катками при движении по слабым грунтам (снежной целине);

- недостаточная взрывоустойчивость.

К положительным качествам можно было отнести небольшой вес и перераспределение части веса танка через пружинные амортизаторы.

В результате проведенных испытаний была установлена недостаточная прочность катков трала при подрыве на минах. После подрыва 3—4 мин под одной кареткой трала катки требовали замены.

Первоначально рабочий орган трала состоял из широких катков, не обеспечивающих надлежащее копирование микрорельефа местности, что приводило к пропуску мин. Анализ результатов опытов позволил выработать рациональное техническое решение трала. Рабочий орган трала выполнили из нескольких дисков (катков), что обеспечивало копирование неровностей рельефа местности и требуемую чистоту траления (12063).

Весной 1940 в КБ завода № 185 и Белогурцевым и А.В.Калоевым был разработан бойковый минный трал для танка Т-28 (ТР-28). В апреле опытный образец поставили на Т-28 и в июле-августе 1940 - испытанли на НИБТ полигоне. На вооружении и в серии - не был (9527,240).

Весной 1940 увидел свет ИТ-28 на шасси танка Т-28Э. С танка демонтировали башни и подбашенную коробку. Вместо этого установили восьмигранную рубку. На ней смонтировали двухколейный мост с рычагами наводки и мостовым приводом длиной 13,3 и шириной 3,5 м. Конструкция позволяла навести мост в течение: по горизонтали и по вертикали до 3 мин, приведение моста в транспортное положение – до 5 минут. Ширина препятствия, которое он позволял перекрыть, 12,5 м. Грузоподъёмность, показанная мостом, составила 50 тонн. ИТ-28 вооружался двумя пулемётами ДТ (15647).

Весной 1940 в СКЭО СТЗ под руководством Н.Д.Вернера были разработаны болотоходные гусеницы для Т-26 и в июле 1940 опытные образцы прошли сначала заводские, а затем - полигонные испытания (9527,251).

Весной 1940 года впервые прозвучала идея, что танк КВ требует улучшения. Дело в том, что на вооружение КВ был принят с пушкой Ф-32, производство которой задержалось, поэтому до января 1941 года танк оснащался Л-11. Несмотря на то, что Ф-32 была конструктивно лучше, чем Л-11, особой разницы между ними не было. Оба орудия базировались на баллистике 76-мм зенитной пушки системы Лендера образца аж 1914/15 гг с чуть повышенной (с 592 до 613 м/с) начальной скоростью снаряда. С одной стороны, Л-11 обладала вполне удовлетворительными характеристиками. На дистанции в 1000 метров она пробивала броню толщиной 43 мм, поставленную под углом 30 градусов. С другой стороны, при толщине брони в 75 мм КВ-1 не мог такой пушкой пробить себе подобного. К тому же, танковую пушку на базе зенитного орудия Лендера разрабатывали на Кировском заводе ещё в 1935 году. Носила та система индекс Л-7, и дальше опытных работ дело тогда не продвинулось. Наконец, Л-11 ставилась и в Т-34, а ситуацию, когда средний и тяжёлый танк имеют одинаковую пушку, военные справедливо считали ненормальной (1616).

Весной 1940 г. конструкторами А.Е. Поповым и Нухманом были предложены проекты сверхтяжёлых танков ВЛ-С1, ВЛ-С2 и ВЛ-С3 (ВЛ - Владимир Ленин), масса которых в зависимости от установленного вооружения колебалась от 260 до 460 т. Эти проекты машин были разработаны в связи с получением данных о возможном появлении у Германии новых тяжёлых танков, обладающих мощным вооружением и броневой защитой, а также исходя из опыта боев на Карельском перешейке.

В качестве основного оружия, предназначенного для уничтожения опорных пунктов и ДОТов, предполагалось установить во вращающейся башне 130-мм морскую башню Б-13 с начальной скоростью снаряда 870 м/с или 305-мм орудия Б-23 с начальной скоростью снаряда 638 м/с. Для борьбы с противотанковыми орудиями, пулемётными гнёздами и мелкими опорными пунктами, предусматривалось использование двух 76,2-мм пушек, установленных в башнях с ограниченным углом обстрела. Для борьбы с авиацией и пехотой противника применялись 7,62-мм пулемёты ДТ. Боекомплект танка составлял 100 выстрелов для орудий Б-13 или Б-23, 300 выстрелов для 76,2-мм пушек и 15000 патронов для пулемётов ДТ. Корпус машины имел толщину броневых листов 40, 60, 75 и 125 мм. Лобовая броня башни составляла 125 мм, крыши - 40 мм. Для посадки и выхода пятнадцати членов экипажа использовались два люка в крыше и два люка в днище корпуса машины.

В проекте танка предусматривалось использование электромеханической трансмиссии с приводом на ведущие колёса от тяговых электродвигателей, находившихся на одном валу с двигателем внутреннего сгорания мощностью 2400 л.с. (1760 кВт). Если в силовой установке использовался двигатель ГАМ-34 мощностью 800 л.с. (588 кВт), то предполагалось установить три таких двигателя, каждый из которых был соединён с генератором постоянного тока мощностью 650 кВт. Тяговые электродвигатели 4ДК - 3А мощностью 450 кВт были заимствованы у серийных электровозов. Для охлаждения двигателя и агрегатов электромеханической трансмиссии использовались два электровентилятора, расположенных на входе и выходе специальных воздушных тоннелей, в которых были установлены радиаторы.

Гусеничный движитель машины имел четыре гусеницы - по две на борт, с самостоятельным приводом на каждую. У внутренних пар гусениц ведущие колёса находились впереди, а направляющие колёса сзади. У наружных пар гусениц ведущие колёса располагались сзади, а направляющие колёса впереди. Подвеска - балансирная, пружинная. Прототипом подвески являлась подвеска самоходной установки СУ-14. Управление танком осуществлялось с двух постов управления, переднего и кормового, что не требовало разворота танка и позволяло ему двигаться вперед и назад с одинаковой скоростью.

При транспортировке по железной дороге танк разбирался на пять частей: главная башня, малые башни, ходовая часть и две разъемные (вдоль) половины корпуса.

Вариант танка ВЛ-С3 предназначался только для борьбы с ДОТами и отличался от предыдущих меньшой массой (260 т - с пушкой Б-13 или 320 т - с орудием Б-23) и размерами, в результате чего для транспортировки по железной дороге корпус машины не разбирался. Две 76,2-мм пушки были заменены на две 45-мм танковые пушки. Боекомплект машины был уменьшен в два раза. После оценки проекта, работы по нему были прекращены из-за нереальности его осуществления в металле (15629).

Весной 1940 года на испытания вышел танк У-7 из числа машин установочной партии КВ. Видимо, в ГАБТУ КА плохо читали, ибо там довольно четко была написана боевая масса - 44 тонны. Далее в серию пошла более простая по форме, но и немного более тяжелая сварная башня, добавилась установка курсового пулемета, а в декабре стали ставить орудие Ф-32, имевшее более толстую и тяжелую подвижную бронировку орудийной маски. И вот так, постепенно, к началу 1941 года боевая масса дошла до 46 тонн. В ГАБТУ КА по этому поводу подняли скандал, заявляя о том, что такого не может быть. По их мнению, танк весил 42,5 тонны. Но, вопреки известному анекдоту, согласно приказу число Пи не становится равным семи, как и 46 тонн не превращается в 42,5. А дальше танк становился только тяжелее (20404).

Весной 1940 года была построен один экземпляр гусеничной танкетки "Объект 217" Кировского завода, но война окончилась и дальнейшие работы были свернуты (3862).

Весной 1940 года, когда близилась к концу модернизация БАИ и БА-3, в АБТУ РККА было принято решение о проведении работ на бронерембазе № 2. Делалось это по результату боевых действий на Халхин-Голе и советско-финляндской войны. Главным элементом этих работ должна была стать наружная установка бензобаков по типу БА-10М прежде всего для снижения пожароопасности бронемашин и защиты экипажа от горящего бензина при пробитии находившегося в крыше корпуса бензобака. Согласно договору с Ижорским заводом последний должен был во втором квартале 1940 года изготовить первые «100 комплектов запчастей для перестановки бензобаков БА-10 по типу БА-10М». Однако из-за загруженности завода эта работа началась только в 1941 году, но ее объем автору неизвестен. Но можно с уверенностью сказать, что подобную модернизацию прошло совсем небольшое число БА-10А (11284).

Весной 1940 года специальное конструкторское бюро завода «Красный Профинтерн» представило проект нового мотоброневагона, получившего индекс МБВ-41. Бронезащита корпуса МБВ-41 по сравнению с МБВ была существенно усилена, бортовые листы брони имели толщину 45 мм (у МБВ — 20 мм), а днища и крыши 15–20 мм (у МБВ — 10 мм). Корпус делился внутри бронеперегородкой на моторное и боевое отделения. Ходовая часть включала две трехосные тележки и была приспособлена к переходу на узкую западную колею (1 430 мм). Дизельный двигатель В-5 (модификация известного В-2) мощностью 700 л. с. работал с трансмиссией, практически полностью позаимствованной у мотоброневагона МБВ (за исключением главного фрикциона, который был взят от танка КВ). Запас дизельного топлива в 1 100 л обеспечивал мотоброневагону запас хода в 700 км. Артиллерийское вооружение МБВ-41 включало две 76,2-мм пушки Ф-22 и размещалось в двух башнях кругового вращения, по конструкции подобных башням танка КВ-1. На возвышенной башне была сделана коман дирская рубка, оснащенная стереотрубой и прибором ПТК. С пушками были спарены пулеметы ДТ. В небольшой башенке, установленной в передней части корпуса располагалась спарка пулеметов ДШК. Углы их вертикального наведения — до 85 градусов, позволяли вести огонь по самолетам. Внешняя связь обеспечивалась радиостанцией РСМК, а внутренняя — телефоном на девять абонентов. Проект был рассмотрен ГАБТУ РККА в апреле 1941 года, после чего военные потребовали внести в конструкцию мотоброневагона ряд существенных изменений. В первую очередь следовало отказаться от использования башен с вооружением и элементов трансмиссии тяжелого танка КВ и перейти к использованию аналогичных узлов более многочисленного и дешевого среднего танка Т-34 (серийное производство которого было уже развернуто в Харькове). Соответствующие изменения проекта были подготовлены, но эвакуация завода «Красный Профинтерн», начавшаяся в августе 1941 года из-за быстрого наступления немцев, остановила работы над МБВ-41, ставшим, хоть и на бумаге, последним советским мотоброневагоном довоенного периода (22743).

Весной 1940 г. бронелисты корпуса PzKpfw III, именовавшегося в документах АБТУ как «средний 20-тонный танк «Даймлер-Бенц» подвергались испытаниям обстрелом из пушек и ПТР (10782).

Весной 1940 г. был запуск Ереванского завода СК. Большинство ИТР и часть рабочих прошли до этого практику на опытном заводе «Литер С». Большая часть сотрудников опытного завода во главе с А.Л. Клебанским участвовала в пуске и освоении производства. Как предполагалось, основные трудности при освоении производства хлоропренового каучука на заводе встретились в цехе гидрохлорирования. Из-за частой поломки холодильников, а также арматуры, изготовленной из керамики, непрерывной, стабильной работы завода обеспечить не удавалось (18298).

Весной 1940 г. работы по переоборудованию теплохода "Феликс Дзержинский", относящийся ко II серии "лондонских" рефрижераторов, были "в основном" закончены, однако устранение недоделок, испытания и обучение экипажа продолжались еще полгода, и только 22 октября 1940 г. минный заградитель "Урал" вошел в состав Балтийского флота. Несмотря на то, что при переоборудовании мобилизация судна предусматривалась как "временная", "Урал" прошел всю войну и продолжал боевую службу до конца 50-х гг. (3898).

Армия:

Весной 1940 г. армии особого назначения расформировали, входившие в них соединения влили в ВВС округов по месту постоянной дислокации. В июле того же года бригады заменили авиадивизиями, имевшими от двух до шести полков. Дивизии были однородными (истребительными, бомбардировочными) и смешанными. В 1940 г. УВВС РККА стало именоваться Главным управлением ВВС Красной Армии (ГУ ВВС КА) (11987).

Весной 1940 г. во 2-й эскадрильи 14-го тбап 18-й дбад, базировавшегося на аэродроме Борисполь под Киевом, которая получила первые 6 ТБ-7, сформировали три первых постоянных экипажа (командиры - Лисачев, Горбунов и Макаренко). В мае они приступили к изучению материальной части, а осенью участвовали в перегонке серийных ТБ-7 из Чкаловской и Казани в Борисполь. До конца года военным сдали все выпущенные машины с различными типами двигателей. Одна машина, первая переданная в полк, в декабре 1940 г. потерпела катастрофу, а другая была сильно повреждена при аварии.

После этого ТБ-7 долго не летали. Незваль дважды направлял в полк инженера по испытаниям Я.С. Осокина. "Застоявшиеся" машины требовали проведения регламентных работ, а некоторые - и мелкого ремонта. Лётный состав подзабыл даже то немногое, чему успел научиться в начале эксплуатации бомбардировщиков. Из Казани вызвали заводскую бригаду.

Через какое-то время машины были технически готовы, теперь требовалось решать вопрос с лётчиками. Вывозить их надо было заново, а инструкторов, способных это сделать, в полку не было. Осокин предложил привлечь заводских испытателей. Командование полка на это не шло, поскольку не хотело выносить сор из избы. Как раз в это время в 14-й тбап прибыл командующий Киевским особым военным округом, а с ним майор Дацко, тот самый, который вместе со Стефановским испытывал в НИИ ВВС первую опытную машину и "дублёр". Осокин предложил вывозку экипажей провести Дацко. Тот согласился, только попросил ознакомить его с особенностями серийной машины, ведь он летал лишь на опытных. На следующий день приступили к вывозным полетам с аэродрома Белая Церковь. Начали с командира 18-й дбад Дубинина, затем летали другие командиры, и, наконец, они уже сами проводили полёты с остальными лётчиками (11996).

Весной 1940 года были сформированы первые три постоянных экипажа ВВС на ТБ-7 (командиры кораблей -Лисачев, Горбунов и Макаренко) (7685).

Весной 1940 года были сформированы первые три постоянных экипажа ВВС на ТБ-7 (командиры кораблей — Лисачев, Горбунов и Макаренко). В мае они приступили к изучению матчасти, а уже с осени 1940 года участвовали в перегонке серийных ТБ-7 из Чкаловекого и Казани в Борисполь. До конца года военным были сданы все выпущенные серийные машины с различными типами двигателей. До начала войны в войска удалось сдать, по данным НКАП, всего 27 машин.

Не все машины попали в часть, и не все были боеспособны. Известно, что по данным штаба ВВС, по состоянию на 20 апреля 1941 года в строю находилось 10 ТБ-7. Одна машина ТБ-7 №4216 (первая переданная в полк) в декабре 1940 года потерпела катастрофу, а одна сильно повреждена при аварии. Осенью 1940 года летный состав 2-й эскадрильи начал совершать на ТБ-7 ознакомительные полеты (12726).

Весной 1940 г. руководство СССР с удовлетворением узнало о начале кампаний в Норвегии и Франции. Всем казалось, что два года выиграно, а за это время можно многое успеть. Но неожиданно Франция капитулировала уже летом, и это породило массу проблем в головах советского старшего командования...Недоумение о том, каким образом гитлеровской армии удалось то, во имя чего сломала свой хребет армия кайзера, примешивалось к осознанию размеров тех трофеев, что достались Германии. Ведь в ходе скоротечной кампании Германия стала обладателем тех самых танков «Рено», «Гочкис», «Самуа» и «Форж и Шантье», на которые хотел равняться СССР. Также к Германии отошли и более старые образцы для подражания — сверхтяжелые 2С и ЗС (последний танк существовал только в пропагандистских СМИ), вооруженные 75-мм и 150-мм пушками и защищенные броней 70 мм, и новые секретные до того и скоростные танки «Рено-Б» (В-Шк) с пушками 75-мм и 47-мм и защищенные броней 80 мм. То, с какой легкостью немецкая армия расправлялась с французскими и английскими толстобронными танками, наводило на размышления о том, что немцы имеют какие-то особо мощные противотанковые и танковые пушки. Усугубляли положение и разведсводки о проектируемом в Германии новом танке, защищенном броней толщиной до 80 мм (работы над УК 3601 действительно велись в 1940 г.). Но главной причиной быстрой победы немецкой стороны были названы крупные танковые, авиационные и моторизованные соединения. Назначенные недавно нарком обороны С. Тимошенко и начальник Генштаба К. Мерецков возглавили развернувшиеся широким фронтом мероприятия по реформированию армии, в частности танковых войскт (10782).

За рубежом:

Весной 1940 года несколько Не 100 В-1 получили боевые эмблемы несуществующих авиасоединений и активно рекламировались как новые истребители, принятые на вооружение люфтваффе. Они именовались уже как Не 113 и благодаря пропагандистской кампании эта акция имела определенный успех (Грин В. Указ. соч. С. 55.). Так, из данных разведуправления Генштаба РККА от 11 марта 1941 года следовало, что на вооружение в Германии в 1940 - 1941 годах были приняты три новых типа серийных истребителей, в том числе Хейнкель-113 (1941 год. Кн. 1.С. 748.). «Только к 1943 году стало окончательно ясно, что никаких Не 113 на фронте нет», - констатировал В. Бакурский (Бакурский В. «Хейнкель» 100 раскрывает тайны. С. 25.).

Самое парадоксальное заключается в том, что во время испытаний в СССР советские специалисты из НИИ ВВС сделали совершенно правильный вывод, что Не 100 представляет собой опытный аппарат, построенный в небольшой серии. Их не смутило то обстоятельство, что по «максимальной скорости у земли, и на высоте и скороподъемности он стоит выше всех отечественных и иностранных самолетов» (самолет показал скорость в 650 км/час на высоте 4950 м) (Маслов М. Указ. соч. С. 28, 30.).

Отечественные исследователи гораздо больше внимания уделяли таким вопросам, как, например, определение количества закупленных образцов Не 100 или срыв поставок в Союз другой «мифической» машины Ме 209 - последнему держателю мирового рекорда скорости, чем подробному анализу следующих проблем - что узнали накануне войны советские специалисты и личный состав ВВС РККА о боевых возможностях реально состоявших на вооружении люфтваффе самолетах, совпадал ли с закупленным СССР ассортиментом боевых машин авиапарк люфтваффе, известно ли было советским специалистам о действительно перспективных немецких моделях (11710,284).

Весной 1940 года заводской летчик-испытатель Константинс Рейхманис впервые поднял истребитель VEF I-16 в небо; к сожалению, точная дата первого полета не сохранилась. На высоте 1000 метров спустя 20 минут после старта двигатель неожиданно остановился. Пилот едва справился с потерявшей скорость машиной, и при посадке прототип получил повреждения. Компании Walter был отправлен отчет по результатам полета, но ответа из протектората Богемии и Моравии не последовало. Позднее комиссия, расследовавшая это происшествие, пришла к выводу, что остановка двигателя произошла по причине низкого давления подачи топлива.

В конце концов в компании VEF смогли починить двигатель собственными силами, и летные испытания были продолжены, но до присоединения страны к СССР успели сделать не более 3 вылетов. К этому времени определили, что на постройку I-16 было затрачено 36 465 человеко-часов, а его стоимость составила 130 000 латов (примерно $ 27 000), из которых половина пошла на закупку импортных мотора, пропеллера и приборного оборудования.

Поскольку уверенности в двигателях Sagitta больше не было, то в компании VEF по собственной инициативе решили обратиться к американцам и начать с компанией Ranger переговоры о приобретении двенадцати 450-сильных (330 кВт) двигателей SGV-770. Данные двигатели предназначались для оснащения запланированной к постройке первой производственной серии из 12 истребителей I-16 (19181).

Весной 1940 года самолёты BV 141 А-О оказались в разведывательной авиационной школе AS 1 в г. Гроссенхайн, где выполнили испытания по предназначению. В это время RLM подвело итоги конкурса на новый самолёт-разведчик для Люфтваффе. Победителем был объявлен Фоке-Вульф Fw 189. Одновременно был отменён предварительный заказ на изготовление 500 самолётов BV 141. Технический отдел RLM высказал мнение, что производительность BV 141 не намного лучше, чем у Fw 189, чтобы рисковать введением в строй такого необычного самолёта. Правда, BV 141 был быстрее и имел большую дальность, чем Fw-189, но считалось, что двухмоторный самолёт-разведчик обеспечит большую безопасность экипажу в боевых условиях, чем одномоторная машина. К этому добавились постоянные проблемы с системой уборки - выпуска шасси, что привело, в частности, к аварии во время испытаний BV 141 V4. Эти проблемы усугублялись врождённым дефектом проекта, в котором левая опора, на которую опирался фюзеляж с двигателем, была более загружена, чем правая (19004).

Весной 1940 года начал поступать в войска Не.115С-1, а летом 506-я авиагруппа была брошена на поддержку сухопутных бомбардировщиков в «Битве за Англию». Она не привлекалась непосредственно к бомбардировке городов, ставя мины в прибрежных водах и в реках Темза и Клайд. Но тихоходные и слабовооруженные Не.115 все чаще становились жертвой «спитфайров» и «харрикейнов», а когда английская ПВО стала получать дальние перехватчики «Бофайтер» с радарами, стали расти потери и над открытым морем.

Была сделана лишь небольшая серия Не.115С-1, — на единственной сборочной линии в Эйнсвардене ее сменил Не.115С-2 с усиленными поплавками. Для Не.115С-1 и С-2 к опробованным на Не.115В «рюстсатце» добавился ремкомплект R4 с аппаратурой дымовых завес SV 300 (22817).

Весной 1942 в части начал поступать FW 200С-2, главным новшеством которого стали моторы Брамо SAM 323R-2 «Фафнир» взлетной мощностью со впрыском водно-спиртовой смеси по 1000 л.с. и боевой у воды 1200 л.с., что позволило довести взлетный вес до 21000 кг. Вместо бомб под мотогондолами можно было повесить еще 2 бака по 300 л бензина, но и с ними при подвеске мин порт Кардиф в Уэльсе оказался на пределе упавшего на 35% радиуса действия самолета. Ухудшились и летные свойства (22969).

С весны 1940 года три SNCAC 2234 С, которые началом войны были переданы авиации ВМС Франции («Аэронаваль») и переоборудованы в бомбардировщики, совершали спорадические ночные налеты на важные объекты, ограничиваясь, однако, лишь приграничными районами Германии, а также территориями Голландии и Бельгии. Только в июне 1940 года «Жюль Верн» сбросил восемь 225-кг «фугасок» и до 100 кг мелких «зажигалок» на столицу Германии. Первый налет на Берлин во II мировой войне имел лишь пропагандистское значение - Франция вскоре капитулировала и все три самолета вернулись к гражданским перевозкам, летая из южных неоккупированных районов страны в ближневосточные и африканские колонии (22797).

Всего к весне 1940 г. построили четыре десятка В-17В. Затем в цехах их сменили усовершенствованные В-17С, на которых убрали блистеры бортовых огневых точек и обеспечили перекрестное питание моторов горючим. Все пулеметы винтовочного калибра, кроме носового, стали крупнокалиберными (15772).

К весне 1940 года в сумме США, Англия и Франция заказали примерно 3000 самолетов А-20. "Дуглас" не могла выполнить все заказы сама и передала часть их фирме "Боинг". Во Францию поставлялись DB-7 с моторами K-1830-SC3-G или R-1830-S3C4-G в 1100 л.с. и DB-7А с более мощными R-2600-A5B по 1600 л.с. DB-7A отличался также удлиненными мотогондолами и увеличенным вертикальным оперением. Для Великобритании сначала выпускали DB-7B, похожие на DB-7A, но с удлиненной носовой частью и большей площадью остекления в кабине штурмана. Параллельно для ВВС армии США заводы строили А-20, А-20А и А-20В. Последний представлял собой А-20А с измененным бомбоотсеком и новым "ступенчатым" остеклением носа фюзеляжа. Американские машины несли другое вооружение. Пулеметы в каждой стране ставили свои: во Франции-калибра 7,5 мм, в Англии-7,69 мм, в США-7,62 мм и 12,7 мм (3457,99).

Авиапромышленность:

Весной—летом 1940 г. в план развития авиапромышленности вновь были внесены коррективы. В 1940 г. советское руководство получило, как впоследствии выяснилось, ложные сведения о существенном превосходстве германского авиавыпуска над отечественным. Попытка добиться если не превосходства, то хотя бы паритета с потенциальным противником в области авиапроизводства путем интенсификации работ на уже существующих авиапредприятиях, успехом не увенчалась. Единственным выходом, таким образом, становилось сверхфорсированное развитие авиаиндустрии с резким увеличением производственных мощностей. Для этого в составе Наркомата авиапромышленности был создан специальный главк, ведавший капитальным строительством, в подчинении которого находилось 25 строительно-монтажных трестов.

Однако результаты расширения авиапромышленности в первое полугодие 1940 г. отнюдь не радовали. План капитального строительства был выполнен лишь на 30 % от годового. Деятельность Наркомата строительства удостоилась буквально разгромной критики со стороны НКАПа. Так, констатировалось, что по новостройкам заводов, порученных НКС, годовой план выполнен (ГА РФ. Ф. 8007. On 1. Д. 25. JL 3.):

| Номер завода | 335 | 337 | 338 | 336 | 306 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % вьшолнеши пщового плава | 35 | 25 | 20 | 30 | 25 |

Справедливости ради, надо отметить, что на уже действующих авиазаводах выполнение годового плана капитального строительства за I квартал 1940 г. тоже было не блестящим (ГА РФ. Ф. 8007. On 1. Д. 25. Л.4.):

| № завода | 19 | 24 | 29 | 18 | 30 | 124 | 153 | 95 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % выполнения | 53,6 | 36,3 | 28,7 | 30 | 1,1 | 20,8 | И,7 | 25,2 | 43,0 |

Легко заметить, что за исключением «ударных» заводов № 19 и 150, НКАП так же провалил план капитального строительства, как и НКС.

При этом, сетовали в НКАП, Наркомат строительства постоянно включает в отчёт по выполнению плана и работы субподрядчиков, то есть реально процент выполнения плана капстроительства был ещё ниже. Однако особое возмущение авиастроителей вызвало то, что план III квартала в НКС сверстали, исходя из выделенных стройкам лимитов и фондов на стройматериалы. В результате при утверждённом правительством плане квартала в 40 млн руб. строители собирались освоить лишь 15 млн, а такие заводы как 127 и 123 вообще были из плана капитального строительства исключены (ГА РФ. Ф. 8007. On 1. Д. 25. Л. 3.) (12011).

Другие оборонные отрасли:

В течение весны и лета 1940 года на Кировском заводе и заводе № 185 шли работы по проектированию тяжелых самоходных орудий на базах танков Т-100 и СМК. В тот момент решение о судьбе этих двух танков не было окончательно принято. Завод № 185 отчаянно боролся за Т-100 и машины на его базе. Еще в январе 1940 года по требованию маршала Г. И. Кулика была разработана башня для Т-100 с установкой в ней 152-мм пушки М-10, данная версия получила индекс T-100Z. В апреле конструкторы завода №185 разработали на базе Т-100 проект танка береговой обороны, получивший заводской индекс «103». От схожего с ним T-100Y проект отличался установкой 130-мм морской пушки Б-13 во вращающейся башне. Схожие проекты прорабатывались и на Кировском заводе: судя по переписке, существовали проекты установки на шасси СМ К 130-мм морской пушки Б-13 и даже 180-мм морской пушки Б-1-П. К сожалению, информация поданным проектам отсутствует (17484).

Весной — летом 1940 г. завод № 112 приступил к форсированной достройке судов IX и XII серий. В апреле по железной дороге были отправлены подлодки № 260 и 268, в июне — июле в доках и на железнодорожных транспортерах — подлодки № 269, 270, 243 и 244. В августе четыре лодки отправились в путь на Дальний Восток, где также была организована достроечная база. С целью ускорения работ на спецсудне № 245 число монтажников увеличили до 95 человек, а на судне № 246 — до 150 человек. Все они получали дополнительные премии. Работы велись методом штурмовщины, в три смены с дополнительной организацией питания прямо на месте и освещением рабочих мест. В результате эти подлодки 25 и 27 сентября, с отставанием от графика, были отправлены в Кронштадт, причем лодка № 246 имела 88 % готовности. Затем 5 ноября по железной дороге были отправлены суда № 275, 276 и 277. Таким образом, за год завод доставил на достроечные базы 15 подлодок, причем две из них — С-7 и С-8 — спустили на воду еще в 1937 г. Флоту были сданы сразу 13 спецсудов. Такой резкий прорыв в количестве сданных лодок во многом объяснялся стремительным ухудшением международной обстановки, которая заставляла снижать требования, предъявляемые при их сдаче (11741).

Авиапромышленность:

К лету 1940 г. С. А. Кочеригин разработал проект малой модификации штурмовика типа «Ш» - ММШ с мотором М-81. Эскизный проект рассмат ривался в НИИ ВВС КА и в целом получил положительную оценку.

За основу проекта ММШ был взят самолет Ш-2, на котором вместо М-87А был установлен мотор М-81 мощностью 1280 л. с. Вместо шести протек-тированных бензобаков оставлено только четыре.

В турели под капотом мотора был установлен маслорадиатор увеличенных размеров. Капот имел заднюю регулируемую щель.

Крыло деревянной конструкции с уменьшенной до 18 м2 площадью (вместо 24,15 м2). Соответственно были уменьшены размеры горизонтального и вертикального оперения.

Центровка самолета стала более передней - 25,5% вместо 30,6% САХ. Состав вооружения предусматривал установку только четырех крыльевых пулеметов ШКАС и бомбовой нагрузки 200 кг (в перегрузку - 400 кг).

По расчетам, при полетном весе 3800 кг ММШ М-81 мог развить у земли скорость до 450 км/ч, а на расчетной высоте 5000 м - до 520 км/ч. Нагрузка на крыло равнялась 211 кг/м2. Нагрузка на мощность - 2,97 кг/л. с. Мощность, отнесенная к площади крыла - 71 л. с. /м2. Время набора высоты 6000 м не превышало 11 минут. Посадочная скорость - 140 км/ч. Скоростная дальность полета - 685 км, а максимальная - 905 км. Разбег при взлете составлял 400 м, пробег на посадке - 300 м.

Специалисты НИИ ВВС считали, что заявленные конструктором летные данные вполне реальны. В выводах по эскизному проекту было записано:

«...учитывая/что самолет фактически уже построен, необходимо его довести и испытать».

Отметим, что несмотря на то, что позже этот пункт был зачеркнут и вместо него записано: «...нецелесообразно продолжать работы», из архивных документов следует, что ММШ М-81 был построен, испытан и рекомендован в серию в качестве ближнего бомбардировщика. Самолет получил обозначение ББ-21 и был принят к серийному производству на заводе № 292. Однако вскоре, вместо ББ-21, заводу поручили внедрять истребитель И-28, а затем и Як-1...(9649).

К лету 1940 г. Шауров подготовил для авиа¬ционных конструкторов методические рекомендации по проектированию схем и расчету броневой защиты основных типов боевых самолетов с учетом тактических особенностей их боевого применения. В частности, в материалах детально разбирались такие вопросы, как основные характеристики бронестойкости брони и методики ее испытания на бронестойкость, влияние угла встречи боеприпаса с броней на бронестойкость и тактические характеристики брони, а также давался порядок расчета толщины брони и проектирования схемы броневой защиты. Изданные издательством Оборонгиз-ЦАГИ в октябре 1940 г. доста¬точным тиражом эти указания разошлись по заинтересованным организациям промышленности и ВВС (19086).

К лету 1940 г. на заводе № 135 внедрили плазово-шаблонный метод, освоили скоростной способ изготовления штампов, стали использовать новейшие фрезерные станки типа «Норд-Америкен» и гидропрессы на 500 т. За пять первых месяцев 1940 г. были построены еще три новых цеха, на 20 % возросло число рабочих и на 40 % снизилась трудоемкость одной машины. Директор Ю.Н.Карпов и главный инженер И.М.Кузин объясняли руководству авиапромышленности невыполнение плана по ББ-1 перебоями с поставкой комплектующих и, прежде всего, двигателей. Так, моторный завод № 29 прислал за этот период 132 мотора М-87 и М-88 вместо 185 запланированных; из них всего 116 оказались исправными (5360).

К лету 1940 был готов Рот-фронт О.К.А. с автоматикой планирования на свет - прожектор - Фищука - прообраз планирующей бомбы (1848,120).

Другие оборонные отрасли:

К лету 1940 года к пушкам калибра 95 мм интерес был утрачен, а внимание конструкторов переключилось на более крупный калибр 107 мм. Проект, 95 мм пушки, носивший инициативный характер, получил заводской индекс Ф-39. За основу коллектив КБ завода №92 под руководством В. Г. Грабина взял наработки по 76-мм пушке Ф-34. Периодически всплывает информация, что Ф-39 построили и даже испытали на танке Т-28. Приводится даже фотография танка с таким орудием. Увы, это не более чем результат неверного толкования фактов и дезинформации со стороны завода №92. На деле фотография представляет собой ретушь, которая в альбоме завода №92 использовалась в больших количествах. Ф-39 действительно спроектировали и действительно собирались испытывать на Т-28. Но до постройки пушки в металле дело так и не дошло.  (15614).

К лету 1940 года восходит история появления танковой пушки калибра 107 мм. В ГАУ КА провели анализ вооружения перспективных танков и САУ, придя к выводу, что некоторые образцы обладают недостаточно мощными системами. Например, КВ-1 оснащался 76-мм орудием Л-11, которое позже заменялось на Ф-32, имевшее схожие характеристики. Вместо этих орудий предлагалось ставить 76-мм орудие с баллистикой зенитной пушки 3-К. Недостаточно мощным посчитали и орудие КВ-2. Как истребитель ДОТ-ов система М-10Т была слабовата, а как танковая система имела недостаточно высокое пробитие брони (20349).

К лету 1940 изготовили еще 2 машины 010 - Т-40. На них, как впрочем и на первых серийных машинах, временно устанавливались импортные силовые агрегаты "Додж" Д-5 (76 и 85 л.с.) из-за отсутствия развернутого производства аналогичных двигателей в Горьком (первый промышленный образец мотора ГАЗ-11 был собран 16 февраля 1940 года, танковую модификацию "202" начали делать позже) (3862).

К лету 1940 года, когда было закончено восстановление танка 7ТП, на НИБТ Полигоне вовсю шло изучение трофейного танка Vickers Mk.E из состава финской армии. Польскую и финскую машины роднили башня и вооружение производства Bofors. Кроме того, не стоит забывать, что в СССР еще с 1931 года производился Т-26, являвшийся советской копией Vickers Mk.E. Еще в середине 30-х годов Т-26 пытались заменить, но Т-46 оказался слишком сложным и дорогим. В конце 30-х Т-26 модернизировался, а с зимы 1940 года с учётом войны с Финляндией была запущена программа создания нового танка (СП). Понятно, что советских специалистов могли заинтересовать лишь отдельные элементы польской машины.

Наиболее интересным элементом танка оказался двигатель. С дизельным мотором Saurer в СССР были знакомы. Специалисты безошибочно определили происхождение мотора: такие же швейцарские двигатели устанавливались на грузовики Saurer Dauntless. Именно из-за этого мотора моторное отделение 7TP увеличилось в объёме. Тем не менее, мотор специалистов полигона заинтересовал, поскольку советские лёгкие танки также планировалось оснащать дизельными силовыми установками. Швейцарский мотор оказался для этих целей маломощным и слишком большим, но сама его конструкция была интересной. 7TP стал одним из первых серийных танков с дизельным двигателем. В СССР работы над дизельным мотором велись ещё с начала 30-х, но серийное производство танковых дизелей началось только в 1939 году. Ещё одной особенностью польского танка была конструкция главного фрикциона с многодисковым сухим сцеплением. Коробка передач в целом была похожа на ту, что стояла на Т-26, но при этом имела ряд отличий. Например, другие передаточные числа, что было связано, в свою очередь, с установкой нового двигателя.

Переделке подверглись траки, получившие новые пальцы. Они стали чуть легче, чем траки Vickers Mk.E и Т-26, при этом ширина увеличилась с 260 до 268 мм. Тем самым удалось уменьшить удельное давление на грунт и скомпенсировать рост массы. Подвеска 7TP была похожа на ту, что применялась на Vickers Mk.E и Т-26, но имела некоторые отличия — количество рессор сократилось, появился жёсткий рычаг, который снизил нагрузку на рессоры. Кроме того, была усилена конструкция ленивца, аналогичным образом усиливался и ленивец Т-26.

Башня польского танка, как упоминалось выше, была похожа на башню финского Vickers Mk.E. Обе башни вели родословную от конструкции фирмы Bofors. Но польские инженеры за время производства 7TP добавили в конструкцию башни целый ряд изменений. В результате польская башня стала лучше «оригинала». Например, здесь появилась система вентиляции, что в боевых условиях являлось безусловным плюсом.

Орудийная установка 7TP оказалась более удачной, чем исходная шведская конструкция

Имелись значительные отличия и в установке вооружения. Общая концепция орудийной установки, которая была отработана Bofors еще для Strv m/31, осталась неизменной. Но у 7TP с самого начала башня отличалась от шведской конструкции. Верхний лист получился более простым, что одновременно делало менее сложным его производство и улучшало пулестойкость. Бронировку орудия также упростили, при этом и её стойкость улучшилась. Ещё более существенной была разница между орудийной установкой 7TP и той, которая стояла на финских Vickers Mk.E.

Некоторые изменения оказались связаны с тем, что 7TP имел другое вспомогательное вооружение. Вместо шведского варианта Schwarzlose M.07/12 с пушкой был спарен пулемёт Ckm wz.30, польский вариант Browning M1917. Этот пулемёт был несколько больше, поэтому пришлось переделывать его установку, включая бронировку. В остальном же спаренная установка пулемёта и пушки сильно напоминала ту, что Bofors разработала для Strv m/31.

Крыша башни 7TP. Цифрой 1 отмечен перископ командира, а цифрой 3 – перископический прицел наводчика в бронировке

В то время как на финской машине имелся большой люк по центру крыши башни, у польской машины его сместили вправо. По конструкции этот люк несколько напоминал тот, что ставился на Strv m/31. Появился он, кстати говоря, не сразу: поначалу расчёт башни попадал в боевое отделение через двухстворчатый люк в корме. Новый люк появился одновременно с появлением кормовой ниши, в которой была установлена радиостанция.

В чём польский танк существенно превосходил шведскую машину, так это в обзорности. В башне шведского танка находились довольно простые боковые смотровые приборы, плюс два перископических прибора имелось в крыше башни. Всё это ему досталось по наследству от немецкого Leichttraktor, чья башня и была взята за основу конструкторами Bofors. Что же касается польской машины, то она получила куда более совершенные смотровые приборы. Вместо простых стеклоблоков в бортах башни были установлены призматические смотровые приборы, исключающие прямое попадание пуль в использующего их танкиста. К слову, на финском танке также стояли боковые смотровые приборы с призмами, но немного иной конструкции.

Гораздо более совершенным оказался перископический смотровой прибор, которым пользовался наводчик польского танка. Одновременно он являлся и перископическим прицелом, связанным тягой с орудийной установкой. Полностью прицел не сохранился, но его конструкция вызвала большой интерес у советских специалистов. Телескопического прицела на испытываемом танке не было, его советские специалисты посчитали вспомогательным.

Наибольший интерес вызвал перископический прибор, более известный как MK-IV. Его разработал Рудольф Гундлях, по лицензии это устройство стала выпускать британская фирма Vickers. Перископические приборы существовали и до этого, но детище Гундляха оказалось поистине революционным. Во-первых, прибор оказался простым и компактным, обеспечивая при этом круговой обзор. Во-вторых, его призма состояла из двух частей (плюс дополнительная призма для наблюдения в задней полусфере). В случае повреждения верхней половины её можно было быстро заменить, не покидая танк.

Технологичный и очень удобный смотровой прибор быстро разошёлся по миру. Правда, в СССР детище Гундляха приняли не сразу. На советских машинах аналогичный прибор появился только в 1943 году, причём его скопировали с прибора, установленного на английском танке Churchill MK-IV. Отсюда и советское название перископа — Mk-IV.

Как и на финском Vickers Mk.E, на 7TP укладка патронов к орудию находилась сбоку. Польские конструкторы скомпоновали её рациональнее, благодаря чему боекомплект вырос с 50 до 70 патронов калибра 37 мм. Это, впрочем, было куда меньше, чем на Т-26 даже в радийном исполнении. Другое дело, что основная часть боекомплекта Т-26 находилась в чемоданах на полу боевого отделения, и пользоваться им было не очень удобно.

После восстановления танка и составления технического описания начались ходовые испытания. Проводились они с 7 по 11 октября 1940 года. Машина прошла 312 километров, из них — 135 по шоссе, 118 — по просёлку, остальной километраж был пройден в ходе специспытаний. Максимальная скорость машины достигла 34,7 км/ч. Это оказалось чуть меньше, чем у Т-26, который развивал в тех же условиях 38 км/ч. Зато средняя скорость оказалась выше — 25 км/ч против 23,8 км/ч у Т-26. Запас хода составил 195 километров. Это оказалось больше, чем у Vickers Mk.E, но меньше, чем у Т-26 (269 километров), который имел топливные баки большего объёма. Вместе с тем, по расходу топлива дизельный двигатель польского танка был более экономичным (17703).

К лету 1940 года, когда активизировались работы по САУ "212", появилась еще одна тема. На сей раз речь шла об истребителе танков с круговым обстрелом. Базой для него выступал средний танк Т-34, который только начинали производить (21343).

Армия:

К лету 1940 среди истребителей, состоявших на вооружении ВВС, не было ни одного, который при равной подготовки летчиков, мог противостоять Ме-109Е в бою (88,151).

Авиапромышленность:

К июню 1940 года был утвержден макет самолета, который в процессе работы над проектом модификации ББ-1 М-90 получил обозначение ББ-3 М-90 или «МН», на 90% выполнены рабочие чертежи, а готовность в производстве агрегатов и деталей ориентировочно определялась в 50%. Основной задержкой в изготовлении чертежей и деталей явилось отсутствие мотора М-90. Длительная доводка мотора М-90 вынудила руководство НКАП разрешить установку на втором экземпляре ББ-3 мотора М-81 (11849).

К июню 1940 г. был утверждён макет самолёта ББ-1 М-90, котрый получил обозначение ББ-3 М-90 или «МН», на 90% выполнены рабочие чертежи, а готовность в производстве агрегатов и деталей ориентировочно определялась в 50%. Основной задержкой явилось отсутствие самого мотора М-90. Длительная доводка двигателя М-90 вынудила руководство НКАП разрешить для ускорения испытаний установить на втором экземпляре ББ-3 мотор М-81 (15975).

К июню 1940 г. утвердили макет самолета, который именовался ББ-1 М-90, затем ББ-3 М-90 или МН, на 90% выполнили рабочие чертежи, а готовность в производстве агрегатов и детапей ориентировочно определялась в 50%.

Данная модификации одномоторного ближнего бомбардировщика ББ-1 конструкции тов Сухого была предусмотрена постановлением Комитет Обороны от 4 марта 1940 г. - обязать НКАП и руководство завода № 135 установить на самолет мотор М-90, развивавший мощность 1500 л.с. на высоте 6000 м Предусматривалось вооружение из пяти 7,62-мм пулеметов - одного на турели в задней кабине и четырех неподвижных, стрелявших вперед Нормальная бомбовая нагрузка устанавливалась в 400 кг, максимальная - в 600 кг. Постановление предписывало обеспечить максимальную скорость на высоте 7000 м в 560 км/ч при посадочной 120 км/ч, дальность на скорости 0,9 от максимальной - 800 км и практический потолок - 10 000 м Самолет требовалось построить в двух экземплярах, из которых первый должен был быть выставлен на государственные испытания к 1 сентября, а второй - к 15 сентября 1940 г.

Основной причиной задержки в изготовлении чертежей и деталей стало отсутствие самого мотора М-90 Длительная доводка его вынудила руководство НКАП разрешить установку на втором экземпляре ББ-3 двигателя М-81 (19102).

К июню 1940 был готов И-185 Н.Н.П. (172,67).

Армия:

К июню 1940 г. убрать большую часть Р-5Ш. Но некоторые части продолжали летать на них. Так, в 12-м ШАП на Дальнем Востоке Р-5Ш сохранялись, по крайней мере, до начала 1941 г. В войсковой авиации Р-5 вообще долго занимали монопольное положение. Бурно растущее количество эскадрилий постоянно требовало вливания материальной части. Именно туда пошли машины из легкобомбардировочных полков и дальнеразведыва- тельных эскадрилий. На 1 января 1939 г. в войсковой авиации насчитывалось 390 Р-5 (11936).

К июню 1940 был утвержден технический проект новой крупной военно-морской базы в Лужской губе и выполнены подготовительные работы на сумму 200 млн. руб. Новая база Балтийского флота, более безопасная , чем Кронштадт, должна была состоять из 2 гаваней: для надводных кораблей и подводных лодок. Она должна была обеспечить все условия для базирования сил флота: склады, казармы, судоремонтный завод и сухие доки. Общая стоимость объекта, который должен был построить ГУЛАГ, определялась примерно в 600 млн. руб. Но политическая обстановка изменилась. После присоединения к СССР Прибалтики база стала не нужна и строительные работы были прекращены (9053,112).

Авиапромышленность:

C 1 по 15 июня 1940 в НИИ ВВС проходили гос. испытания самолета ДБ-3Ф 2М-88 с модернизированными стрелковыми установками МВ-2 и МВ-3. Отв. исп.: ви ви2р Н.М.Кокорин и вл-и к Л.П.Дудкин (2686).

"1. Цель испытаний:

1. Снять ЛХ самолета

2. Проверить работу модернизированных стрелковых установок

3. Проверить работу бомбардировочного вооружения и спец. оборудования.

2. Объект испытаний

Испытания проводились на ранее проходившем испытания самолете ДБ-3Ф 2М-88 с ВИШ-23 N 390204, на котором заводом 39 были установлены стрелковые установки МВ-3 и МВ-2 вместо СУ-ДБ3 и ЛУ-ДБ3.

В связи с оборудованием самолета новыми стрелковыми установками, крышка люка стрелка, открывавшаяся вовнутрь фюзеляжа, заменена двумя створками, открывавшимися наружу.

За время испытаний проведено 18 полетов прод. 14:45, из них высотных - 1 в 2:50.

Испытание проведено за 15 дней, из которых летных - 9 (2686).

1 июня 1940 на ДБ-3Ф 2М-88 N 390204 в ходе гос. испытаний нового вооружения провели полет на растряску ВАП-500 и выливание нейтральной жидкости (2686).

С 1 по 16 июня 1940 года проходили гос. испытания самолета ДБ-3Ф 2М-88 с модернизированными стрелковыми установками МВ-2 и МВ-3 (Самолет № 390204).

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Кокорин Н.М.

Вед. летчик-испытатель капитан Дудкин Л.П.

Цель испытания

Снять летные характеристики самолета.

Проверить работу модернизированных стрелковых установок.

Проверить работу бомбардировочного вооружения и спецоборудования.

Испытания проводились на ранее проходившем испытания самолете ДБ-3Ф 2М-88 с ВИШ-23 за № 390204, на котором заводом № 39 были установлены стрелковые установки МВ-3 и МВ-2 вместо СУ-ДБ3 и ЛУ-ДБ3.

В связи с оборудованием самолета новыми стрелковыми установками, крышка люка кабины стрелка, открывавшаяся внутрь фюзеляжа, заменена двумя створками, открывающимися наружу.

За время испытаний произведено 18 полетов общей продолжительностью 14 час. 45 мин., из них: высотных полетов – 1 продолжительностью 2 час. 50 мин.

Испытание проведено за 15 дней, из них летных дней – 9.

Заключение

На всех самолетах ДБ-3Ф заменить СУ-ДБ3 и ЛУ-ДБ3 на МВ-3 и МВ-2 (Постановление КО от 11 января 1940 года № 23 сс), так как уменьшение скорости и дальности компенсируется улучшением условий работы для стрелка-радиста и значительным усилением обороны задней сферы.

Дневник испытаний

| Дата | Наименование работ | Число полетов |
| --- | --- | --- |
| 1 июня 1940 года | Полет на растряску ВАП 500 и выливание нейтральной жидкости | 1 |
| 3 июня 1940 года | Полет на стрельбу по конусу из МВ-3. Отстрел спецпатронами | 1 |
| 3 июня 1940 года | Полет на стрельбу по земным мишеням и сбрасывание ампул | 3 |
| 4 июня 1940 года | Полет на стрельбу по конусу | 1 |
| 7 июня 1940 года | Полет на бомбометание боевыми бомбами ФАБ-100 и ФАБ-250 | 1 |
| 10 июня 1940 года | Полет на определение расхода горючего с полетным весом 8000 кг на Н=4000 м | 1 |
| 11 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорости по высотам | 1 |
| 13 июня 1940 года | Полет на определение девиации РПК-2 и точности пеленгации | 1 |
| 14 июня 1940 года | Полет на определение скоростей у земли | 1 |
| 15 июня 1940 года | Полет на определение расхода горючего с полетным весом 8000 кг на Н=4000 м и ЗФАБ-250 | 1 |
| 16 июня 1940 года | Испытания закончены |  |

(4555).

1 июня 1940 началась подготовка перелета Нестеренко (1313,88).

1 июня 1940 года постановление № 238сс КО

О создании высотного дальнего бомбардировщика "102" с двумя мотрами М-120 2ТК

КО постановляет:

Обязать НКАП и НКВД – директора завода № 156 Ленкина и ОТБ НКВД спроектировать, построить высотный дальний бомбардировщик с двумя моторами М-120 2 ТК и предъявить на госиспытания:

первый экземпляр – 1 мая 1941 года

второй экземпляр – 1 июня 1941 года

со следующими летно-техническими данными:

Максимальная скорость на высоте 10000 м – 610 км/час

Посадочная скорость –110 км/час

Дальность на 0,9 максимальной скорости – 3300 км

Максимальная дальность при использовании емкости баков – 5000 км

Экипаж – 4 человека

Вооружение: 1 пулемет 12,7 мм Березина, 3 пулемета 7,62 мм

Бомбовая нагрузка нормальная – 1000 кг

Бомбовая нагрузка при перегрузке – 2000 кг (7611, 66-67).

Экипаж- . - 4 чел.

2. Отпустить из резервного фонда СНК СССР Нарком-авиапрому 22.650.000 рублей,из них: на постройку самолета "102"- 20 млн. рублей и под отчет в распоряжение Наркома Авиапромышленности на премирование конструкторов, инженерно-технических работников, служащих и рабочих завода № 156 и ОТБ НКВД в соответствии с Положением о премировании, за выполнение задания в срок:

За 1-й экземпляр - 1.750.000 рублей

За 2-й экземпляр - 900.000 рублей.

3. Обязать Наркомат Среднего Машиностроения обеспечить:

а) изготовление агрегатов электрооборудования по спецификации завода № 156 НКАП;

б) изготовление на заводе ЗЭМ, на заводе АТЭ агрегатов оборудования в сроки и по спецификации завода № 156 НКАП.

4. Обязать Наркомат Химической Промышленности выполнить заявки завода № 156 НКАП по пластическим массам и виниловым смолам и резиновым изделиям в сроки, обеспечивающие выпуск самолетов.

5. Обязать Наркомат Черной Металлургии обеспечить изготовление стальных профилей марки 20ХГСА, листовой стали 30ХГС и ЭЯ1Т, а также листового нихрома ЭХН80 по заявке завода № 156 НКАП.

6. Обязать Наркомат Электропромышленности с заводов “Электро-свет" Главсветтехпрома, "Электрик" Главэлектромашпрома и "Москабель" обеспечить поставку материалов и предметов электрооборудования в сроки по спецификации завода № 156 НКАП.

7. Обязать Наркомат Вооружения на заводах №№ 217, ГОМЗА и ЗОМЗ Четвертого Главного Управления обеспечить изготовление агрегатов спецоборудования в сроки и по спецификации завода № 156 НКАП.

8. Обязать Наркомат Текстильной Промышленности обеспечить поставку специальных тканей в сроки и по спецификации завода № 156 НКАП (10385).

1 июня 1940 вышло постановление КО N 238сс "О создании высотного дальнего бомбардировщика 102 с двумя моторами М-120 2ТК" (1301,49):

1. Обязать НКАП и НКВД - директора завода 156 Ленкина и ОТБ НКВД спроектировать и построить высотный дальний бомбардировщик с 2 моторами М-120 2ТК и предъявить на гос. испытания. 1-й - 1 мая 1941, 2-й - 1 июня 1941. Подписали К.Е.В. и Сафонов (1301,49).

1 июня 1940 года Постановление Комитета Обороны СССР от предписывало создать ДВБ-102 с двигателями М-120ТК. Заданием предусматривалось достижение максимальной скорости 610 км/ч на высоте 10 000 метров (посадочная — 110 км/ч), скоростная дальность 3300 километров (на скорости 549 км/ч) и 5000 километров — при полной заправке топливом.

Первый экземпляр самолета требовалось выпустить к 1 мая, а второй — к 1 июня 1941 года. Сроки, отмеченные в подобных документах, как правило, были надуманными и потому не выдерживались. Причин для этого много, вдобавок вскоре началась война (11446).

1 июня 1940 вышло постановление Комитета Обороны №238сс «О создании высотного ДБ 102 с двумя М-1202ТК»:

«Обязать НКАП и НКВД - директора завода № 156 Ленкина и ОТБ НКВД спроектировать, построить высотный дальний бомбардировщик с двумя моторами М-120 2 ТК и предъявить на госиспытания:

- первый экземпляр - 1 мая 1941 г.;

- второй экземпляр - 1 июня 1941 г...».

Самолет должен был развивать максимальную скорость 610 км/ч на высоте 10000 м и иметь дальность полета на 90% максимальной скорости, достаточную для ударов по объектам в любой точке Германии - 3300 км с нормальной и 5000 км с максимальной заправкой. На экономической скорости он мог бы достигать Англии, ее баз на Средиземном море и юга Италии, включая Сицилию. Посадочная скорость должна была быть 110 км/ч - существенно меньше, чем у фронтового бомбардировщика «103», создание которого было задано в тот же день постановлением КО.

Хотя на предназначенном специально для строительства опытных образцов новых самолетов заводе №156 формально «первым человеком» (главным конструктором и техническим директором - главным инженером) был Н.Н. Поликарпов, там размещалось много других ОКБ. В 1940 г. в постройке находилось не менее десяти машин самого разного назначения, сильно отличавшихся конструкцией, размерами и технологией производства (17739)

1 июня 1940 года вышло Постановление КО № 239сс о постройке 3-х экземпляров самолета «103» – двухмоторного пикирующего бомбардировщика конструкции ОТБ НКВД (7711, 114).

К июню 1940 г. был утверждён макет самолёта ББ-1 М-90, котрый получил обозначение ББ-3 М-90 или «МН», на 90% выполнены рабочие чертежи, а готовность в производстве агрегатов и деталей ориентировочно определялась в 50%. Основной задержкой явилось отсутствие самого мотора М-90.

Длительная доводка двигателя М-90 вынудила руководство НКАП разрешить для ускорения испытаний установить на втором экземпляре ББ-3 мотор М-81 (15975).

1 июня 1940 вышло постановление КО N 239 "О создании ПБ 103 с двумя АМ-35А и М-120ТК-2" о постройке 103 (774,3) 3 экз. с готовностью - 1-го - к 01.01.1941 с АМ-35А, 2-го - к 01.03.1941 с 2хМ120ТК-2, 3-го - к 01.05.1941 с 2хМ-120ТК-2 (822).

1 июня 1940 вышло постановление КО N 239сс "О создании пикирующего бомбардировщика 103 с моторами АМ-35А и М-120 ТК-2 (1301,51):

1. Обязать НКАП и НКВД - директора завода 156 Ленкина и ОТБ НКВД спроектировать и построить пикирующий бомбардировщик: 1 экз. с 2 моторами АМ-35А и два экз. с двумя М-120 2ТК и предъявить на гос. испытания. 1-й - 1 января 1941, 2-й - 1 марта 1941, 3-й - 1 мая 1941. Подписали К.Е.В. и Сафонов (1301,49).

1 июня 1940 года постановление № 239сс КО

О создании пикирующего бомбардировщика "103" с двумя моторами АМ-35А и М-120 ТК-2

КО постановляет:

Обязать НКАП и НКВД – директора завода № 156 Ленкина и ОТБ НКВД спроектировать и построить пикирующий бомбардировщик - первый экземпляр с двумя моторами АМ-35А и два экземпляра с двумя моторами М-120 ТК-2 и предъявить на госиспытания:

первый экземпляр с 2АМ-35А – 1 января 1941 года

второй экземпляр с 2М-120 ТК-2 – 1 марта 1941 года

третий экземпляр с 2М-120 ТК-2 – 1 мая 1941 года

со следующими летно-тактическими данными:

|  | с 2АМ-35А | с 2М-120 ТК-2 |
| --- | --- | --- |
| Максимальная скорость на высоте 7000 м | 560 км/час | 625 км/час |
| Максимальная скорость на высоте 12000 м |  | 720 км/час |
| Дальность нормальная | 1000 км | 1000 км |
| Дальность максимальная | 2500 км | 2500 км |
| Дальность максимальная для отдельных стратегических рейсов | 3200 км | 3200 км |
| Потолок практический | 11000 м | 13000 м |

Вооружение: 2 пушки Швак 20 мм и 4 пулемета 7,62 мм

Бомбовая нагрузка нормальная – 1000 кг

Бомбовая нагрузка максимальная – 2000 кг

Экипаж – 3 человека

Обязать ОТБ НКВД закончить сдачу чертежей самолета "102" заводу № 156 не позднее 1 сентября 1940 года (7611, 68-70).

3. Отпустить из резервного фонда СНК СССР Наркомавиапрому 22.650.000 рубл., из них на постройку пикирующих бомбардировщиков "103" - 20 млн. рубл. и на премирование конструкторов, инженерно-технических работников, служащих и рабочих завода № 156 и ОТБ НКВД, в соответствии с Положением о премировании, за выполнение пикирующего, бомбардировщика в срок под отчет в распоряжение Народного Комиссара Авиационной Промышленности:

за 1-й экземпляр - 1.750.000 рубл.

за 2-й экземпляр - 900.000 рубл.

4. Обязать Наркомат Вооружения СССР:

по заводу № 69

Разработать по техническому заданию ОТБ НКВД оптическую систему прицела для бомбометания с пикирования к 1.УШ.1940 г. и оптическую систему коллиматорного прицела для стрельбы к 1.УШ.1940 г.

по заводу № 217

а) изготовить и сдать заводу № 379 Наркомавиапрома - 4 экземпляра оптических систем к прицелу для бомбометания с пикирования, срок - к 1 августа 1940 года:

б) изготовить по техническим требованиям и сдать заводу № 156 - 8 коллиматорных прицелов для стрельбы в следующие сроки:

4 прицела к 1 августа 1940 г.

4 прицела к 1 сентября 1940 г.

5. Обязать Наркомнефтъ:

На Подольском заводе:

а) изготовить по техническим требованиям ОТБ НКВД и сдать заводу № 156 броневые листы в количестве и в сроки, согласованные заводом № 156;

б) поставить заводу № 156 незамерзающей смазки и жидкого масла по техническим условиям завода № 156 в количествах и по срокам, согласованным с заводом № 156.

6. Обязать Наркомат Черной Металлургии обеспечить завод № 156 специальными сталями и поковками из стали хромансиль и листами из шлемной брони, по техническим условиям и чертежам завода № 156, в количествах и в сроки, согласованные с заводом № 156.

7. Обязать Наркомат Цветной металлургии обеспечить завод № 156 цветными металлами и полуфабрикатами, по техническим условиям и чертежам завода № 156 в количествах и в сроки, согласованные с заводом № 156.

8. Обязать Наркомсредакш обеспечить завод № 156 шарико и роликоподшипникам в количествах, в сроки и по спецификации и техническим условиям завода № 156.

9. Обязать Наркомат Химической Промышленности:

а) по Главку "Главрезина" - обеспечить завод № 156 авиапокрышками и камерами для колес 900x300x350 и 400x150, совпреновыми протекторами для бензобаков, эбонитом и специальными резиновыми изделиями по спецификациям и техническим условиям завода № 156 в количествах и в сроки, согласованные с заводом № 156;

б) по Главку "Пластмасс" - обеспечить завод № 156 изделиями из пластмасс, по техническим условиям и чертежам завода № 156 с изготовлением прессформ для них, в количествах и по срокам, согласованным с заводом № 156;

в) обеспечить завод № 156 плексиглассом по спецификациям и техническим условиям, в количествах и по срокам, согласованным с заводом № 156.

10. Обязать Наркомтекстиль обеспечить завод № 156 техническими тканями по спецификации, техническим условиям и в количествах и по срокам, согласованным с заводом № 156 (10395).

1 июня 1940 г.вышло постановление Комитета Обороны о постройке на заводе № 156 пикирующего бомбардировщика «103» А.Н.Туполева, как и «100» спроектированного заключенными конструкторами (10667).

1 июня 1940 г. вышло Постановление Государственного Комитета Обороны №239, а 16 июня - Приказ №293 НКАП по самолету «103», в которых оговаривалось следующее:

- спроектировать и построить первый экземпляр с двумя моторами АМ-35А и два экземпляра с двумя моторами М-120 ТК-2 и предъявить на государственные испытания:

- оговаривались следующие летно-тактические данные:

«103» 2 АМ-35А «103» 2М-120 ТК-2 максимальная скорость на высоте/

соответственно скорость км/ч/м: 560/

7000 625/7000 - 720/12000 дальность полета, км

-нормальная 1000

-максимальная 2500

-для отдельных стратегических рейсов 3200

-практический потолок, м 11000 13000 бомбовая нагрузка:

-нормальная 1000

-максимальная 2000

стрелково-пушечное вооружение 2хШВАК-20или4хШКАС

экипаж - 3 чел.

-устанавливались следующие сроки этапов работ по изготовлению самолетов «103»:

сдача чертежей 1-1.09.40; 2-1.11.40; 3 -1.01.41

сдача на заводские испытания 1.11.40; -1.01.41; -1.03.41

сдача на государственные испытания 1.01.41; -1.03.41; -1.05.41 (10728).

1 июня 1940 г. несмотря на негативное мнение ВВС и НКАП Комитет Обороны предписал выпустить 15 машин СПБ войсковой серии (10667).

1 июня 1940 года постановление № 240сс КО

О переводе самолетов СБ на пикирующие бомбардировщики и внедрении пикирующего вооружения на эти бомбардировщики

В целях перевода самолетов СБ на пикирующие бомбардировщики на заводе № 22 и внедрения пикирующего вооружения на них КО постановляет:

1. Установить заводу № 22 на второе полугодие 1940 года программу по самолетам СБ в количестве 885 штук, из них:

а) самолетов с моторами М-105 в пикирующем варианте 525 штук;

б) модифицированных самолетов СБ-РК с моторами М-105 в пикирующем варианте – 360 штук.

2. До 1 октября 1940 года переоборудовать под пикирующие бомбардировщики 165 самолетов СБ в войсковых частях. Изготовление деталей и техническое руководство переоборудованием возлагается на завод № 22, а монтаж на войсковые части ВВС.

3. Обязать директора завода № 22 Окулова и гл. конструктора Архангельского к 15 августа 1940 года изготовить эталон пикирующего бомбардировщика СБ-РК с М-103 в количестве трех единиц с максимальной скоростью 490 км/час и запасом прочности не ниже 8,5 крат.

За основу эталона принять самолет СБ-РК № 1/281, проходивший испытания в НИИ ГУАС со следующими улучшениями:

а) установить новую штурманскую кабину;

б) на задней верхней стрелковой точке поставить на турель МВ-3 специальный убирающийся фонарь;

в) для обстрела нижней задней полусферы установить убирающуюся МВ-2;

г) замки наружной подвески установить внутрь центроплана;

д) довести крыльевые бензобаки до емкости 330 литров каждый;

е) рамку радиополукомпаса "Чайка" установить внутрь центроплана.

4. Обязать гл. конструктора завода № 22 Архангельского и директора завода № 22 Окулова к 1 сентября 1940 года провести испытания трех самолетов СБ с М-105 с турбокомпрессорами ТК-2Б и в случае положительных результатов испытания, внедрить в серийное производство.

5. Во изменение постановления КО от 11 января 1940 года за № 23 установить заводу № 22 на 1940 год программу по самолетам СПБ конструкции Поликарпова – 15 штук, для проведения войсковых испытаний (7611, 71-75).

6. Обязать Наркомат Электропромышленности:

а) обеспечить на заводе имени Кирова по чертежам СКБ-1 ЦКТИ постазку заводу № 22 ребристо-трубчатых радиаторов в следующие сроки и количествах:

14 июня	10

1 июля	15

1 августа	50

1 сентября	150

1 октября	200

1 ноября	300

1 декабря	300

б) Выделить во втором полугодии 1940 года заводу № 22 блок-трансформатор мощностью 5000 ка/амп 660/10000 в	1 шт.

7. Обязать Наркома Вооружений - тов. Ванникова обеспечит поставку НКАП:

а) стрелковых прицелов для машин: 42, ББ-22, ББ-1, И-26, ДВ-240, СБ, ДБ-3Ф, СПБ полностью и в сроки выпуска казанных машин;

б) заводу № 22 оптических прицелов ПАК-24 в следующие сроки и количествах:

15 июня 1940 года	163

15 июля	155

15 августа	165

15 сентября	200

15 октября	200

15 ноября	200

15 декабря	200

8. Обязать НКСМ:

а) изготовить на своих заводах для завода № 22 по чертежам и ТУ завода № 22 кузнечные и вытяжные штампы со сроками поставки:

в июле месяце 1940 года	25 комплектов,

в августе 	50

в сентябре	25

б) изготовить в сдать в третьем квартале 1940 года заводу № 22 электрокары грузоподъемностью 1,5 тонны25 штук.

в) выделить во втором полугодии 1940 года заводу № 22 воздушных компрессоров типа НГ-23 мощностью 18 кб/мг/мин - 2 шт.

9. Экономическому совету при СНК Союза ССР выделить для завода № 22 целевой фонд на поставку с заводов МИЗ и "Фрезер" специального режущего инструмента по чертежам и ТУ завода № 22 в сумме 500 тыс. рублей со сроками поставки:

в июле месяце 1940 года	на 50 тыс. руб.,

в августе 	250

в сентябре	100

в октябре	100

10. Обязать Наркомхимпром:

а) обеспечить поставку во второй половине 1940 года заводу № 22 - 31.750 кг органического стекла (плексиглас) толщиной от 3-х до 34 мм с габаритом листов 750х700 мм по спецификации завода № 22 в следующе сроки:

15 июня 1940	250 кг

15 июля	500

15 августа	2000

15 сентября	6000

15 октября	5000

15 ноября	9000

15 декабря	9000

б) Обеспечить завод № 22 изделиями из пластмасс по спецификации и ТУ завода № 22, обеспечив выполнение чертежей на пресс-формы и самих пресс-форм для указанных наименований на своих заводах.

Срок поставка изделий из пластмасс:

10 наименований	к 1 июля 1940 года.

15 наименований	к 15 августа 1940 года

11. Отпустить из резервного фонда СНК СССР 11 млн. рублей, в том числе:

а) для перостройки технологического процесса завода № 22 в связи с постановкой на серийное производство пикирующих самолетов СБ-РК во втором полугодии - 1 млн. рублей;

б) под отчет в распоряжение НКАП на премироание конструкторов, рабочих и ИТР завода № 22, с соответствии с положением о премировании, за освоение в серийном производстве пикирующих самолетов СБ-РК - 4 млн. руб., ихз них: за выпуск первых 1000 самолетов - 2 млн. рублей; за выполнение годовой программы - 2 млн. рублей.

в) На удокомплектование оборудованием и постройку цеха алитирования на заводе № 22 - 6 млн. рублей.

12. Обязать Моссовет - тов. Пронина:

а) построить в 1940-1941 г.г. для рабочих, ИТР и ковструкторов завода № 22 два дома по 100 квартир каждый.

б) в течение 1940-1941 г.г. построитт в поселке завода № 22 (Фили) магазины (гастроном и ширпотреб), аптеку, механлзнрованную прачечную и провести благоустройство поселка, обратив особое внимание на сооружение дорог, тротуаров и освещение.

в) эапретить отделу городских земель выделять земельные участки в непосредственной близости к заводу № 22 организациям, не связанным с заводом, закрепив их (участки) за заводом № 22 для жилищного и бытового строительства.

13. Обязать НКАП обеспечить со 2 полугодия 1940 года выпуск пикирующего вооружния: КБ-3, Дер—19п, Дер—20п, а также вооружения для самолетов СПБ, ББ-22, ББ-1, 42-й, И-26 в потребном количестве. Для чего:

а) передать в Наромавиапром 15 июня 1940 года завод КПГ (Москва) Наркомата Общего Машиностроения. Обязать НКОМ немедленно освободить в течение июня месяца производственные площади завода, занятые под непроизодственные цели (ощежитие и др.), а токже снять с пронзволства и передать другим заводам НКОМ выпускаемыую на заводе КПГ продукцию.

б) Обязать НКАП организовать на заводе № 32 производство бомбосбрасывателей с пикирования в соотвегствш с программой самолетных заводов и немедленно подготовить развертывание производства вооружения на площадях завода КПГ.

в) Обязать Наркомат Общего Машиностроения и Наркомат Среднего Мащиностроения перебросить с московских предприятий на завод № 32 и КПГ тысячу рабочих и ИТР по 500 чевовек от кождого наркомата в течение июня-июля месяцев.

Г) Обязать Наркомат Электростанций обеспечить эаводы № 32 и КПГ дополнительнфми фидерами и прокладку кабеля от Бутырской подстанции до 1 июля 1940 г.

14. Обязать Экономсовет при СНК Союза ССР:

а) выделить в течение июня месяца дополнительный целевой фонд сверх фондов НКАП на оборудование для заводов:

заводу № 32	83 единицы

заводу КПГ	105

(согласно приложениям №№ 1 и 2).

б) выделитъ в июне месяце дополнительные фонды на основные строительные и производственные материалы (согласно приложнния № 3).

15. Обязать НКАП освободить к 1 сентября 1940 года производственные площади завода № 32, занимаемые древцехом завода № 1.

16. Для расширения производственных мощностей завода № 32 обязать Председателя Моссовета - тов. Пронина:

а) выселить в двухмесячный срок лиц, проживающих в дереаянных жилых и нежилых строениях, непосрелственно примыкающих к производственным корпусам и территории завода № 32;

б) построить заводу № 32 для рабочих, ИТР в 1940-1941 г..г. стандартный дом;

в) принять от завода № 32 строительство жилого дома по ул. Горького на участке домов 113-119, выделенныхх Моссоветом;

г) предоставить заводу № 32 участок по ул. Правда, № 13, ныне занимаемой складами завода, под жилстроительство завода

д) разрешить заводу № 32 строительство гаража по ул. Правда, 12.

17. Выделить из резервного довда СНК СССР дополнительно целевым назначением Моссовету необходимые средства.

18. Отпустить Наркомавиапрому из резервного фонда СНК СССР в 1940 году для заводов № 32 и КПГ - 13 млн. рублей, в том числе:

а) на постановку технологического процесс для пикирующего воружения 	4

б) на расширение производственных площадей на заводах № 32 и КПГ	3.0

в) на приобретение оборудования	3,0

г) на жилстроительство	2,0

д) под отчет в распоряжение НКАП на премирование конструкторов и производственников завода № 32 и КПГ за освоение бомбосбрасывателей	1 млн.руб.

19. Обязать Норкомат Черной Металлургии обеспечить полностью завлды № 32 и КПГ хромансилевыми трубами на всю программу для вооружения

20. Экономическому Совету при СНК Собза ССР выделить необходимые материаяльные фонды для строительства жилых домо заводу № 22 и № 32 (10395).

1 июня 1940 г. вышло постановление Комитета Обороны, согласно которому авиазаводу № 22 поручалось до 15 августа текущего года изготовить и предъявить па испытания 3 эталонных экземпляра СБ-РК. На этих машинах реализовали ряд дополнительных изменений, которые окончательно определили лицо самолета. Основные отличия СБ-РК от самолетов СБ 201-й серии и его конструктивные особенности достойны более подробного описания. Обшивка верхней части центроплана между шпангоутами № 4 и № 8 выполнена из балинитовой фанеры, приклеиваемой клеем ВИАМ Б-3 к деревянным отъемным верхним частям 5, 6, и 7 шпангоутов Ф-2. Этот участок центроплана («горбушка») собирался отдельно и устанавливался в собранном виде. Под ним размещалась рамочная антенна приемника «Чайка». Передняя часть фюзеляжа Ф-1 новая, с увеличенным обзором летчику и штурману, с обеспечением непосредственной связи между ними (т.е. летчик и штурман могли обмениваться жестами или передавать что-либо друг другу). Летчик сдвинут влево для улучшения обзора вперед через остекление штурманской кабины при заходе па пикирование. его приборная доска в основном сгруппирована в правой части кабины. Фонарь л открывается назад с подъемом вверх. В кабине штурмана была значительно увеличена площадь остекления и установлено второе управление со складывающимся штурвалом. Для снижения скорости на пикировании. иод отъемными частями крыла располагались тормозные решетки из стальных труб овальной формы. При вводе в пикирование, после открытия командного крана, тормозные решетки отклонялись перпендикулярно ПОТОКУ. О выпуске решеток сигнализировали указатели («солдатики»), ноднимающи-еся из обшивки крыла между 10-й п 11-й нервюрами. Одновременно поднимались триммеры рулей высоты, отклоняя рули вниз. При нажатии кнопки сброса бомб или добавочной командной кнопки, триммеры возвращались в первоначальное положение. Винтомоторная группа была значительно изменена. Капоты «обжали» но двигателям, они приобрели более обтекаемую форму. На внутренней стороне капотов машин первых серий устанав-лив;1лись по два прибора контроля работы ВМГ. Носовая стрелковая установка типа «НУ» (в ряде документов называется НУ-ДБЗФ, т.к. разрабатывалась. прежде всего, для новой модификации ильюшинского бомбардировщика) имела один пулемет ШКАС с запасом патронов 500 шт. Пулемет ШКАС монтировался в специальной шаровой головке («яблоке»), позволяющем вести обстрел вперед в конусе 50 гр. Подача патронов осуществлялась по гибкому рукаву из патронного ящика на правом борту штурманской кабины (8286,27).

1 июня 1940 вышло постановление КО N 240 "О переводе самолетов СБ на пикирующие бомбардировщики и внедрении пикирующего вооружения на эти бомбардировщики (1301,187) - от завода 22 требовалось переоборудовать до 1 октября 1940 под ПБ 165 СБ в частях + выпуск 525 c М-105 во втором полугодии на 22 заводе же (2706).

1 июня 1940 года вышло постановление КО № 240сс, согласно которого завод № 22 должен был изготовить 3 эталонных экземпляра самолета Ар-2 к 15 августа 1940 года (4069,1-24).

1 июня 1940 г. вышло Постановление КО № 240, которое обязывало 22-й завод к 1 сентября провести испытания трех самолетов СБ с моторами М-105ТК-2. Однако в связи с трудностями по доводке турбокомпрессоров ТК-2 в установленные сроки ими были оборудованы только два С Б 2М-105, из которых ни один не успел пройти заводских испытаний. Не была доведена "до ума" и установка ТК-2 на самолете СБ 2М-103, в СИЛУ чего последний не прошел заводские испытания. По этим причинам планы ввода в строй высотных СБ с турбокомпрессорами были откорректированы. Согласно новым планам КБ А. А. Архангельского. ЦИАМ и завод № 22 обязывались к 10 октября 1940 г. "...провеет и заводские испытания двух СБ с моторами М-105ТК-2....один СБ 2М-105ТК-2 передать в НИИ ВВС КЛ для прои.зводства государственных испытаний и. не дожидаясь их окончания, изготовить 20 С Б 2М-105ТК-2 для проведения войсковых испытаний" и "...развернуть работы по доводке ТК на С Б 2 М-} 03" (9655).

1 июня 1940 г. вышло Постановление КО при СНК СССР № 240, которым 22-му авиазаводу поручалось до 15 августа изготовить и предъявить на испытания 3 эталонных экземпляра самолета СБ-РК с улучшенной аэродинамикой. Требовалось ПОЛУЧИТЬ максимальную скорость "на границе высотности мотора 490 км/ч и запас прочности - 8.5".

На эталонных СБ-РК заменили "стандартную" НОСОВУЮ часть серийных СБ на более совершенную в аэродинамическом отношении НОСОВУЮ часть Ф-1. испытанную на самолете ММН. и установили уменьшенный по высоте новый выпуклый колпак фонаря кабины стрелка-радиста, так называемую "черепаху". Кроме этого, в конструкцию самолета был внесен и ряд других улучшений.

Обшивка верхней части центроплана между 4-м и 8-м шпангоутами выполнялась из балинитовой фанеры, приклеиваемой клеем ВИАМ к деревянным отъемным частям 5-го, 6-го и 7-го шпангоутов.

Были внесены значительные изменения в винтомоторную группу. Установлены новые подмоторные рамы. "новые удобообтекаемые капоты на моторах". устанавливались "новые ребристо-трубчатые водорадиаторы...в крыле в спен,нальных тоннелях", "новая маслосистема, включающая по одному водомасляному и одному воздушно-масляному радиатору на каждый мотор", а также новые маслобаки и консольные бензобаки емкостью по 330 л. Использовались винты изменяемого в полете шага ВИШ-22Е диаметром 3 м.

Новая носовая часть обеспечивала улучшенные УСЛОВИЯ для работы штурмана и летчика с обеспечением непосредственной связи между ними. Площадь остекления штурманской кабины в сравнении с кабиной самолета VIMH была увеличена, и установлено второе управление со складывающимся штурвалом. При этом с целью улучшения обзора летчику через остекление кабины штурмана при заходе на посадку и на пикировании сиденье летчика было смещено влево, а приборная доска - вправо.

Прицеливание при бомбометании с горизонтального полета обеспечивалось прицелами НКПБ-3 (для бомбометания ночью и с малых высот) и прицелом ОПБ-1М. установленными в кабине v штурмана.

Для наводки на цель при бомбометании с пикирования v летчика имелся прицел ПБП-1. На приборной доске летчика устанавливался пикирующий авиагоризонт и сигнализатор перегрузки.

На самолете были установлены тормозные решетки под плоскостями с гидравлическим управлением от летчика по ТИПУ самолета Ju88, а также автомат вывода из пикирования, действующий автоматически при сбрасывании бомб. При вводе в пикирование, после открытия командного крана, тормозные решетки открывались перпендикуляр но потоку. О выпуске решеток сигнанализировали механические указатели, так называемые "солдатики", которые поднимались из обшивки между 10-й и 11-й нервюрами. Одновременно под нимались триммеры рулей высоты, от клоняя последние вниз. При нажатии кнопки сброса бомб или дополнительной командной кнопки триммеры возвращались в исходное положение.

Оборонительное стрелковое воору жение самолета включало три пулемета ШКАС: один с механическим при целом в носовой шаровой установке (по типу НУ-ДБ-3ф) с боезапасом 500 пат ронов v штурмана, один с коллиматорным прицелом К-8Т в верхней задней стрелковой установке ТСС-1 (1000 патронов) и один с прицелом ОП-2Л на нижней убирающейся внутрь фюзеляжа турели МВ-2 с боезапасом 600 пат-бомб.

Носовая установка штурмана позволяла вести огонь в конусе 50", установка ТСС-1 - на 90° влево и вправо, на 60гр вверх и на 30° вниз, нижняя установка МВ-2 - на 30" влево и вправо и от 4-5 до 55" вниз.

Турель ТСС-1 представляла собой полукольцо, по которому передвигалась каретка с головкой пулемета. В походном положении пулемет располагался на левом оорту, для этого в экране ТСС-1 был сделан небольшой вырез. При необходимости стрельбы прозрачным экран турели сдвигался по рельсам назад и приподнимался немного вверх, защищая стрелка от набегающего ВОЗДУШНОГО потока.

Бомбардировочное вооружение самолета имело ряд улучшении по сравнению с серийным СБ, в частности была увеличена возможность подвески бомб крупного калибра: при бомбометании с пикирования - до 4 ФАБ-250 (две на наружных держателях и две на внутренних) или 3 бомб типа ФАБ-500 (две снаружи и одна внутри), а при бомбометании с горизонтального полета - до 3 ФАБ-500 или 6 бомб ФАБ-250 (четыре снаружи и две внутри) или 12 бомб калибра 100 кг (4 снаружи и 8 внутри).

Нормальная бомбовая нагрузка была увеличена до 1000 кг, а максимальная в перегрузку - до 1500 кг. Особо отметим, что система бомбового вооружения обеспечивала сброс 1500 кг бомб как с горизонтального полета, так и с пикирования. На пикировании бомбы сбрасывались как с бомбодержателей внутри фюзеляжа, так и с 4-х наружных полностью утопленных в крыло держателей типа НП-1 конструкции завода № 22. На держателях НП-1 бомбы крепились вблизи центра тяжести за один центральный бугель и фиксировались при помощи дополнительных упоров.

Химическое вооружение самолета включало два выливных авиаприбора типа ВАП-500 (всего 1000 кг) и два универсальных химических авиаприбора типа УХАП-500 (всего 100 кг) только на внешних подвесках. ВАП и УХАП обеспечивали применение стоявших на вооружении ВВС КА всех типов отравляющих веществ, зажигательных и дымообразующих смесей (9655).

1 июня 1940 г. в соответствии с постановлением КО при СНК СССР № 240 авиазаводу № 22 поручалось до 15 августа изготовить и предъявить на испытания три эталонных экземпляра самолета СБ-РК с улучшенной аэродинамикой. Требовалось получить максимальную скорость "на границе высотности мотора 490 км/ч и запас прочности - 8,5". На эталонных СБ-РК заменили стандартную носовую часть СБ более совершенной в аэродинамическом отношении носовой частью Ф-l, испытанной на самолете ММН, и установили уменьшенный по высоте новый выпуклый колпак фонаря кабины стрелка-радиста, так называемую "черепаху". Кроме этого, в конструкцию самолета внесли и ряд других улучшений.

Бомбардировочное вооружение самолета заметно усилили по сравнению с серийным СБ. В частности, стала возможной подвеска бомб крупного калибра: при бомбометании с пикирования - до четырех ФАБ-250 (две на наружных держателях и две на внутренних) или трех бомб ФАБ-500 (две снаружи и одна внутри), а при бомбометании с горизонтального полета - до трех ФАБ-500 или шести бомб ФАБ-250 (четыре снаружи и две внутри). Нормальная бомбовая нагрузка была увеличена до 1000 кг, а максимальная в перегрузку - до 1500 кг. Особо отметим, что система бомбового вооружения обеспечивала сброс 1500 кг бомб как с горизонтального полета, так и с пикирования.

Государственные испытания опытного СБ-РК - эталона для серии - завершились в январе 1941 г. Ведущим инженером по испытаниям был военинженер 1-го ранга М.И. Ефимов, летали летчики-испытатели майор В.И. Жданов и капитан A.M. Хрипков. В декабре приказом по НКАП № 704 от9декабря 1940 г. опытный СБ-РК переименовали в Ар-2. В ходе испытаний при нормальной полетной массе 6600 кг самолет достиг максимальной скорости 475 км/ч на высоте 4700 м. Время набора высоты 5000 м составило 7,1 мин. Техническая дальность полета с внутренней подвеской двух ФАБ-250 на высоте 5000 м при скорости 390 км/ч равнялась 990 км.

За все время госиспытаний было произведено 25 пикирований под углами от 40° до 75° с убранными и выпущенными тормозными решетками для снятия характеристик пикирования самолета. Кроме того, производилось пикирование на цель с реальным бомбометанием корпусами боевых бомб. Скорость ввода в пикирование равнялась 275-295 км/ч, начальная высота ввода - 4000 м, скорость начала вывода из пикирования 550 км/ч, перегрузка на выводе в среднем составляла 4,5 единицы.

В выводах отчета по государственным испытаниям самолета отмечалось, что: "Самолет Ар-2, изготовленный на базе самолета СБ, по своим летно-тактическим данным значительно лучше серийного самолета СБ, но по скорости отстает от современных иностранных и отечественных двухмоторных средних бомбардировщиков... Летные свойства самолета Ар-2 аналогичны самолету СБ, а управление самолетом даже более легкое. По управляемости и обзору для летчика самолет удобен для пилотирования в строю... Самолет Ар-2 может быть допущен к эксплуатации в частях ВВС Красной Армии при условии ограниченного использования мощности моторов М-105" (12042).

По состоянию на 1 июня 1941 г. в частях ВВС было 99 самолетов СБ с моторами М-105. Часть СБ с М-105 выпускалась в пикирующем варианте (9655).

1 июня 1940 Машкевич подготовил справку для Зам. Нач. 11 ГУ НКАП С.Н.Шишкина По проекту самолета СДБ-18 конструкции Золотухина - завод 18 (2054,3).

1 июня 1940 А.И.Ш. писал секр. КО Сафонову письмо N 2422 о самолете ББ-22 с 2М-103 в ответ на просьбу дать заключение по самолету от 21 мая 1940 (1165).

1 июня 1940 были прерваны заводские испытания ДБ-240 2М-105, которые начались 15 мая. Машина по указанию И.В.С. была передана для подготовки перелета на 4000 км (2090,147).

Эти заводские испытания ДБ-240 2М-105 закончились только 27 сентября 1940 (2090,232).

1 июня 1940 Гл. Контролер КО при СНК Новиков получил письмо N 958с от Зам. Нач. 11 ГУ Шишкина:

"Согласно Вашего запроса направляю справки о состоянии работ по опытным самолетам И-282, И-21, И-207, И-185, ЭОИ и И-135" (2090,97).

Приложение: Упомянутое на 12 листах

1 июня 1940 была подготовлена:

Справка "О состоянии на 1 июня 1940 по самолету И-282 (модификация И-28) с мотором М-90 на заводе 292":

"Самолет И-282 представляет модификацию самолета И-28, отличаясь от него в основном, установкой мотора.

Вследствие установки на самолете другого мотора изменяется конструкция ВМГ и передняя сварная часть фюзеляжа.

Установлены следующие сроки выполнения работ:

|  | Этап 1 | Этап 2 | на гос. | оконч. гос. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 экз. | 07.40 | 01.10.40 | 01.12.40 | 02.41 |
| 2 экз. | 07.40 | 15.10.40 | 15.12.40 | 02.41 |

Состояние работ:

1. Разработан эскизный проект. НИИ ГУАС КА рассмотрел его, но не утвердил, указав на необходимость разработать меры по улучшению конструкции модификации в соответствии с заключениями, сделанными в отчете по гос. испытаниям.

2. Проведены продувки модели в ЦАГИ

3. разработаны чертежи самолета, готовность 25%

В течение апреля-мая работы не велись, т.к. часть конструкторов была занята работами по серийному производству, а остальные не смогли продолжать работу до перевода КБ с завода 81 на завод 292 ввиду необходимости развертывания работ на плазах.

Основной причиной, задерживающей выполнение работ, является неорганизованность опытной базы на заводе 292 и разделение состава КБ по двум заводам." (2090,97).

1 июня 1940 была подготовлена:

Справка "О состоянии на 1 июня 1940 опытного самолета И-21 конструкции т. Пашинина на заводе 21":

Самолет И-21 свободнонесущий низкоплан смешанной конструкции.

Назначение - одноместный истребитель

На первый экз. установлен мотор М-105П. На втором экз. предусматривается установка мотора М-107.

Фюзеляж в передней части имеет каркас из стальных труб и дюралевую обшивку. Хвостовая часть - деревянный монокок. Крыло двухлонжеронное. Центроплан цельнометаллический: трубчатые стальные лонжероны и дюралевая обшивка. Консоль имеет стальные лонжероны, деревянные нервюры и фанерную обшивку. Оперение металлическое. Шасси одностоечное, убирающееся.

Вооружение: пушка 23 мм через винт и 2хШКАС

Сроки окончания этапов, утвержденные НКАП:

|  | Этап 1 | Этап 2 | на гос. | оконч. гос. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 экз. | 05.40 | 15.07.40 | 15.09.40 | 11.40 |
| 2 экз. | 06.40 | 01.09.40 | 01.11.40 | 01.41 |

На 20 мая по первому экз. рабочие чертежи изготовлены и сданы в производство на 100%

Основные агрегаты изготовлены и состыкованы. На самолете ведутся монтажные и общесборочные работы.

Сейчас монтаж ВМГ задерживается отсутствием водорадиатора, изготовляемого 34 заводом.

Завод 28 задерживает ВИШ-61, проходящий заводские испытания.

Заводам 34 и 28 даны указания о форсировании работ (2090,100).

1 июня 1940 была подготовлена:

Справка "О состоянии на 1 июня опытного самолета И-207/4 конструкции Боровкова и Флорова на заводе 207":

Самолет представляет собой свободнонесущий биплан с малыми габаритами. Размах коробки - 7 м.

Крыло безлонжеронное, моноблочное, дюралевое, клепаное, с жесткой несущей работающей обшивкой. Обшивка подкреплена гофром. Центральная клетка фюзеляжа состоит из стальных термически обработанных труб, со штампованными узлами, соединенными на болтах. К клетке стыкуется деревянный, выклеенный из шпона хвостовой кок.

Дюралевая окантовка клетки - смешанная, что дает легкий доступ ко всеми, расположенным внутри фюзеляжа агрегатам.

Конструкция стабилизатора аналогична конструкции крыльев. Киль каркасный, с жесткой обшивкой. Рудли - дюралевые, с полотняной обшивкой. шасси - убирающееся в полете. Костыльное колесо - не убирающееся, заключено в обтекатель.

Вооружение: 1хБС с 200 и 2хШКАС/с 750.

На самолете установлен М-63 с трехлопастным винтом ВИШ-21К.

Состояние работ

Чертежи изготовлены полностью и сданы в производство.

Состояние работ по производству - неудовлетворительное.

Завод до сих пор не развернул работу по составленному графику.

Установлены следующие сроки окончания работ по этапам:

|  | Этап 1 | Этап 2 | на гос. | оконч. гос. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 экз. | 04.40 | 01.07.40 | 15.09.40 | 15.11.40 |

Готовность самолета на производстве ориентировочно равна 35%&

Основные трудности, испытываемые ОКБ, заключаются в отсутствии опытного цеха.

Для ускорения постройки самолета намечено передать в распоряжение Боровкова цех N 2 завода для организации опытного цеха.

Директору завода т. Горину предложено развернуть работы в соответствии с графиком." (2090,101).

31 мая 1940 была подготовлена:

Справка "О состоянии на 1 июня по опытному самолету И-185 конструкции Н.Н.П. на заводе 1":

"Самолет И-185 М-90 представлет собой одноместный, одномоторный истребитель - моноплан с нижнерасположенным крылом, с убирающимся шасси и костыльным колесом.

Конструкция самолета - смешанная.

Крыло и хвостовое оперение цельнометаллические, со стальными несущими элементами и дюралевой обшивкой. Органы управления обтянуты полотном.

Фюзеляж - деревянный монокок, плавно переходящий на киль, составляющий с фюзеляжем единое целое.

Шасси - убирающееся, консольное одностоечное.

Баки - сварные из алюминиевого сплава.

Кабина пилота - закрытая. Козырек и фонарь из плексигласа. Фонарь откатывается назад передвижением трех роликов по направляющим.

Вооружение состоит из 2 крупнокалиберных пулеметов Березина и 2 ШКАС. Все пулеметы расположены сверху - непосредственно около прицела. Помимо этого имеется бомбардировочное вооружение, принятое на истребителях.

В данном самолете впервые в СССР разработаны и введены в конструкцию ряд новых идей: капот мотора с центральным входом для воздуха, охлаждающего мотор, охлаждение мотора при взлете и на земле с помощью специального вентилятора.

Самолет строится в 5 экз. В постройке опытных экз. принимают участие серийные цеха завода 1.

Установлены следующие сроки окончания работ по этапам:

|  | Этап 1 | Этап 2 | на гос. | оконч. гос. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 экз. | 04.40 | 01.07.40 | 01.09.40 | 11.40 |
| 2 и 3 экз. | 05.40 | 15.08.40 | 15.09.40 | 11.40 |
| 4 и 5 экз. | 06.40 | 01.08.40 | 01.10.40 | 11.40 (2090,103) |

Состояние работ

Чертежи закончены изготовлением 10 мая с.г. и спущены в производство.

Для статиспытаний изготовлены все агрегаты. Фюзеляж с центропланом, шасси и хвостовое оперение поданы в статлабораторию, где проводится установка и подготовка к испытаниям.

Для отработки ВМГ в трубе построен макет с работающей ВМГ.

В данное время производятся доводочные работы по постройке и заканчивается сборка кока воздушного винта. завод 29 задерживает испытание винта на стенде.

Готовность летных экземпляров

На 1-ю летную машину - все агрегаты изготовлены и поступили на общую сборку самолета, кроме консолей крыла.

Сборку кроме установки мотора намечено закончить 10 июня.

Подача мотора задерживается заводом 29.

На 2-ю летную машину - все агрегаты находятся в стапельной сборке.

Срок окончания сборки, без установки мотора - намечен на 25 июня с.г.

На 3-й и 4-й экз. самолета изготовлены все детали, кроме центроплана, консолей крыла и оперения.

На 5-й экз. самолета запущены в производство детали.

Мероприятия:

1. Для ускорения проведения стендовых испытаний мотора и обеспечения опытных самолетов моторами М-90, заказать в Германии требуемые подшипники, из-за которых задерживаются испытания моторов и подача на летную машину И-185.

2. Заводу 29 подать мотор М-90 к 10 июня с.г.

3. Усилить контроль со стороны диспетчерского аппарата завода за выполнением работ по самолету." (2090,103).

1 июня 1940 была подготовлена:

Справка "О состоянии на 1 июня 1940 экспериментального пушечного истребителя с М-105ТК (ЭОИ) конструкции Беляева на заводе 156":

Самолет представляет собой одноместный истребитель с толкающим винтом , монопланного типа, с высокорасположенным крылом.

Крыло смешанной конструкции, неразъемное, однолонжеронное. Лонжерон стальной, нервюры деревянные, обшивка - бакелитовая фанера.

Фюзеляж смешанной конструкции, состоит из носовой и хвостовой частей. В носовой части расположена закрытая кабина пилота и вооружение: 2-23 мм и 1хШКАС. В хвостовой части помещается мотор.

Шасси - трехколесное, убирающееся в полете, с воздушно-масляной амортизацией. Расчетная скорость - 720 км/час на 9000 м.

Состояние работ

КБ заканчивает разработку чертежей.

Основная масса сдана в производство.

Макет самолета утвержден 8 мая 1940 с внесением изменений. Изменения макетной комиссии вносятся в чертежи, нов макет еще не внесены. Приступят с 1 июня 1940.

Работы в производстве по оснастке и заделу разворачиваются нормально.

Установлены следующие сроки окончания работ по этапам:

|  | Этап 1 | Этап 2 | на гос. | оконч. гос. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 экз. | 05.40 | 01.08.40 | 15.10.40 | 01.41 |
| 2 экз. | 07.40 | 01.10.40 | 01.12.40 | 02.41 |

29 мая 1940 готовность чертежей оценивалась примерно в 85-90%. Чертежи в основном сдавались в технологическую разработку на завод 156 во второй половине мая месяца.

По всем трем машинам (для статиспытаний, 1-й и 2-й летным) запущено в производство 2150 чертежей.

Основные задержки в выполнении сроков: для КБ - задержка в продувке модели размером 1 к 3.5, сданной ЦАГИ и слабое развертывание работ по изготовлению стенда и агрегатов для стат. испытаний; для производства - неравномерная подача чертежей." (2090,106).

1 июня 1940 была подготовлена:

Справка "О состоянии на 1 июня 1849 опытного самолета И-135 конструкции П.О.С. на заводе 135":

"Самолет представляет собой одномоторный одноместный пушечный истребитель-моноплан с низкорасположенным крылом. Самолет имеет один мотор М-105П с двумя ТК-2.

Крыло самолета однолонжеронное, металлическое. Лонжероны - стальные, нервюры и обшивка - дюралевые. Рули и элероны имеют дюралевый каркас и обшиты полотном. Уборка шасси - гидравлическая.

Фюзеляж самолета деревянный, имеет стрингера и лонжероны с обшивкой их шпона.

ВМГ имеет систему водяного и местного охлаждения и оборудована автоматами регулировки температуры воды и масла, оборотов мотора и оборотов ТК.

Винт изменяемого шага ВИШ-61 с диапазоном углов поворота лопасти 37 гр.

Самолет имеет основной протектированный бензобак на 250 кг горючего из фибры. Кроме основного бака на бомбовых замках под левым крылом может устанавливаться подвесной бак на 150 кг горючего.

Вооружение состоит из пушки ШВАК 20 мм со 120 снарядами и 2хШКАС/с с 2х900.

Для перегрузочного варианта самолета, для бомбометания с пикирования предусмотрены подкрыльные замки для подвески 2-х штук осколочных бомб 25 кг или одной фугасной или химической бомбы в 100 кг.

Состояние работ

Чертежи по 1-му экз. и дублеру изготовлены полностью и находятся в производстве ОКО завода 135.

1-й экз. самолета окончен постройкой ОКО завода 135 28 апреля 1940 и в настоящее время перевозится в ЦАГИ-Раменское (2090,108).

Состояние в производстве дублера следующее:

Центроплан в сборочном цехе на стыковке с фюзеляжем, на фюзеляже производится монтаж внутреннего оборудования и управления. Производится обшивка оперения полотном.

По шасси и костылю, управлению и ВМГ производится изготовление деталей. По крылу готовность стапелей - 95%.

Установлены следующие сроки на окончание работ по этапам:

|  | Этап 1 | Этап 2 | на гос. | оконч. гос. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 экз. | 12.39 | 02.40 | 06.40 | 03.40 |
| 2 экз. | 04.40 | 07.40 | 09.40 | 07.40 |

Причины задержек в постройке самолета: несвоевременная поставка кондиционных моторов М-105П, ВИШ-61 и позднее изготовление стенда.

Самолет необходимо обеспечить 2-мя моторами М-105П 5 июня (моторы д.б. зарезервированы) и 15-20 л масла МВП к помпам для механизма уборки шасси." (2090,108).

В мае 1940 закончились заводские испытания ДБ-3Ф 2М-81, которые начались с 30 марта 1940, но задание было снято (2090,232).

1 июня 1940 Зам. Нач. 11 ГУ НКАП Шишкин писал письмо № 958сс Главному Контролеру КО при СНК СССР т. Новикову (вход. № 5207 от 1 июня):

1 июня 1940 была подготовлена:

С П Р А В К А о состоянии на 1.У1.1940 года по самолету И-282 (модификации И-28) с мотором М-90 на заводе № 292.

Самолет И-282 представляет модификацию самолета И-28, отличаясь от него, в основном, установкой мотора.

Вследствие.установки на самолете другого мотора, из -меняется конструкция винто-моторной группы и передняя /сварная/ часть фюзеляаа.

Установлены следующие сроки выполнения работ:

Юконча- Юконча- !Сдача на го- Юкончание !

!ние 1-го !ние 2-го !сударственные!3-го этапа!

[этапа	этапа {испытания ! !

|  | Окончание 1-го этапа | Окончание 2-го этапа | Сдача на госиспытания | Окончание 2-го этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й экземпляр | УП-40 г. | 1.Х.40 г. | 1.ХП.40 г. | П-41 г. |
| 2-й экземпляр | УП-40 г. | 15.Х.40 г. | 15.ХП.40 г. | П-41 г. |

Состояние работ

1. Разработан овкизный проект. НИИ ГУАС КА рассмотрел его, но не утвердил, указав на необходимость разработать меры по улучшению конструкции модификации в соответствии с заключениями, сделанными в отчете по государственным испытаниям.

2. Произведены продувки модели в ЦАГИ.

3. Разработаны чертежи самолета, готовность их - 25%.

В течение апреля-мая месяцев работы не велись, так как часть конструкторов были заняты работами по серийному производству, а остальные не смогли продолжать работу до перевода КБ с завода № 81 на завод № 292 ввиду необходимости развертывать работу на плазах.

Основной причиной, задерживающей выполнение работ являем неорганизованность лпытной базы на заводе № 292 и разделение состава КБ по двум заводам (10514,71).

1 июня 1940 была подготовлена:

СПРАВКА

Самолет И-21 свободнонесущий низкоплан смешанной конструкции.

Назначение - одноместный истребитель.

На первый экземпляр установлен мотор М-105П, на 2-й экз. мотор М-107П.

Фюзеляж в передней части имеет каркас из стальных труб и дюралевую обшивку. Хвостовая часть фюзеляжа -деревянный монокок. Крыло двухлонжеронкое. Центроплан цельнометаллический: трубчатые стальные лонжероны и дюралевая обшивка. Консоль крыла имеет стальные лонжероны, деревянные нервюры и фанерную обшивку. Оперение металлическое. Шасси одностоечное, убирающееся.

Вооружение - пушка кал. 23 мм через винт и два шкасса.

Сроки окончания этапов работ, утвержденные Наркомом Авиационной Промышленности тов. Шахуриным, следующие:

|  | Окончание 1-го этапа | Окончание 2-го этапа | Сдача, на гос. испыт. | Окончание 3-го этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й экз. | У.40 г. | 15.УП.40 г. | 15.1Х.40 г. | XI.40 г. |
| 2-й экз. | У1.40 г. | 1.1Х.40 г. | 1.XI.40 г. | 1.41 г. |

На 20-е мая по первому экземпляру рабочие чертежи изготовлены и сданы в производство на 100%.

Основные агрегаты изготовлены и состыкованы. На самолете ведутся монтажные и общесборочные работы.

Сейчас монтаж винтомоторной группы задерживается отсутствием водорадиатора, изготовляемого на заводе № 34.

Завод № 28 задерживает ВИШ-61, проходящий сейчас заводские испытания.

Заводам № 34 и 28 даны указания о форсировании работ.

СПРАВКА

Самолет И-207-4 конструкторов тов. БОРОВКОВА и ФЛОРОВА представляет собой свободнонесущий биплан, с малыми габаритами, размах коробки крыльев - 7 м.

Крыло безлонжеронное, моноблочное, дюралевое, клепаное с жесткой несущей работающей обшивкой. Обшивка подкреплена гофром. Центральная клетка фюзеляжа состоит из стальных термически обработанных труб, со штампованными узлами, соединенных на болтах. К клетке стыкуется деревянный, выклеенный из шпона хвостовой кок.

Дюралевая окапотка клетки съемная, что дает полный доступ ко всем, расположенным внутри фюзеляжа; агрегатам.

Конструкция стабилизатора аналогична конструкции крыльев. Киль каркасный, с жесткой обшивкой. Рули дюра-левые, с полотнянной обшивкой. Шасси - убирающееся в полете. Костыльное колесо не убирающееся, заключено в обтекатель.

На самолете установлено: 1 пулемет Березина - синхронный, калибра - 12,7 мм, запас патрон - 200 шт., 2 синхронных Шкас нормального каллбра - 7,6 мм, запас патрон - 730 шт. на каждый.

На самолете устанавливается: Мотор М-65 с трехлопастным винтом ВИШ 21К.

Состояние работ на сегодня по изготовлению самолета И-207-4 неудовлетворительное.

Несмотря на установленный Наркомом срок сборки машин на заводе к 1.У11 завод до сих пор не развернул работу по составленному графику.

Сроки по этапам следующие:

|  | Окончание 1-го этапа | Окончание 2-го этапа | Сдача, на гос. испыт. | Окончание 3-го этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленный срок | 1У.1940 г. | 1.УП.1940 г. | 15.Х1.1940 г. | 15.1Х.1940 г. |
| Фактически выполнено | 1У.1940 г. | - | - | - |

Готовность самолета в производстве оривнтировочно равна 35%

Основные трудности, испытываемые ОКБ тов. БОРОВКОВА заключаются в отсутствии опытного цеха.

Для ускорения постройки самолета, намечено передать в распоряжение тов. БОРОВКОВА цех №2 для организации опытного цеха.

Директору завода тов. ГОРИНУ предложено развернуть работы в соответствии-с графиком (10514,25).

31 мая 1940 была подготовлена:

С П Р А 3 К А по САМОЛЕТУ И185-М90 КОНСТРУКЦИИ ЙНЖЕНЕРА ПОЛИКАРПОВА ЗАЗОДА № 1

Самолет И 185 -М90 - одноместный, одномоторный моноплан с низкоресполокенным крылом, с убирающимися шасси и костыльным колесом.

Самолет предназначен для использования в качестве Скоростного истребителя.

Конструкция самолета - смешанная.

Фюзеляж - деревянный монокок, плавно переходящий на киль, составляющий с фюзеляжем одно целое.

Шасси - убирающееся, консольное, одностоечного типа.

Крыло и хвостовое оперение-цельнометаллическое со стальными несущими элементами и дюралевой обшивкой. Органы управления обтянуты полотном.

Баки - сварные из алюминиевого сплава.

Кабина пилота - закрытая, козырек и фонарь из плексигласа, фонарь откатывается. назад передвижением роликов по направляющим.

Вооружение - состоит из двух крупнокалиберных пулеметов - Березина и двух мелкокалиберных пулеметов Шкас. Все пулеметы расположены вверху - непосредственно околоприцела. Помимо этого имеется бомбардировочное вооружение, принятое для истребителя.

В данном самолете, впервые в Советском Союзе, разработаны и введены в конструкцию ряд новых идей - (капот мотора с центральном входным отверстием для воздуха, охлаждающего мотор, охлаждение мотора при работе на земле и на взлете с помощью специального вентилятора.

Самолет строится в пяти экземплярах. В постройке опытных экземпляров принимают активное участие серийные цеха завода № 1.

Наркоматом Авиационной Промышленности установлены сроки окончания работ по этапам:

|  | Окончание 1-го этапа | Окончание 2-го этапа | Сдача, на гос. испыт. | Окончание 3-го этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й экз. | 1У.1940 г. | 1.УП.1940 г. | 1.1Х.1940 г. | Х1.1940 г. |
| 2-й и 3-й экз. | У.1940 г. | 15.У111.1940 г. | 15.1Х.1940 г. | Х1.1940 г. |
| 4-й и 5-й экз. | У1.1940 г. | 1.У111.1940 г. | 1.Х.1940 г. | Х1.1940 г. |

Изготовление рабочих чертежей было закончено 10.У с.г. и спущены в производство.

СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Для статиспытаний - изготовлены все агрегаты самолета. Фюзеля« с центропланом, шасси и хвостовое оперение поданы в статлабораторию., где производится установка и подготовка к испытаниям.

ЛЕТАЮЩИЙ МАКЕТ САМОЛЕТА

Для отработки винтомоторной группы в аэродинамической трубе - построен летающий макет с работающей винтомоторной группой самолета.

В данное время производятся доводочные работы по постройке и заканчивается сборка кока воздушного винта. Завод № 29 задерживает испытание винта на стенде.

ГОТОВНОСТЬ ЛЕТНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

На 1-ю летную машину - все агрегаты изготовлены и поступили в общую сборку самолета, кроме консоли крыла. Окончание сборки, кроме, установки мотора, намечено закончить 10.У1.

Подача мотора задерживается заводом № 29.

На 2-ю летную машину - все агрегаты находятся в стапельной сборке.

Срок окончания сборки, без установки мотора назначен на 25.У1. с.г.

На 3-й и 4-й- экземпляры самолетов изготовлены все детали громе центропланов, консолей крыла и оперения. На 5-й зкз. самолета - запущены в производство детали.

МЕРОПРИЯТИЯ

I. Усилить работу диспетчерского аппарата завода по самолету И-185.

2. Для ускорения проведения стендовых испытаний мотора и обеспечения опытных самолетов моторами М-90, заказать в Германии требуемые подшипники, из-за которых испытания мотора и подача его на летную машину И-185 задерживается.

3. Заводу № 29 подать второй мотор М-90 к 10.У1.1940 г. (10514,24).

1 июня 1940 была подготовлена:

СПРАВКА о состоянии в производства экспериментального пушечного истребителя с мотором М105ТК конструктора тов. БЕЛЯЕВА.

Краткое описание

Самолет представляет из себя одноместный истребитель с толкающим винтом, монопланного типа, с высокорасположенным крылом.

Крыло смешанной конструкции, неразъемное, однолонжеронное. Лонжерон стальной, нервюры деревянные, обшивка - бакелитовая фанера.

Фюзеляж (верхняя гондола) состоит из 2-х основных частей - носовой и хвостовой, смешанной конструкции. В носовой части расположена закрытая кабина пилота и вооружение: два 23 ммпушки и пулемет Шкас, в хвостовой части - мотор, хвостовое оперение вынесено на двух клепаных балках с разнесенными килями.

Шасси - трехколесное, убирающееся в полете, с воздушно-масляной амортизацией. Расчетная максимальная скорость 720 км/ч на 9000 мт.

Состояние работ

КБ заканчивает разработку чертежей. Основная масса сдана в производство.

Макет самолета ЭОИ утвержден 8.У.-40 г. с внесением изменений. Изменения макетной комиссии вносятся в чертежи, но в макет еще не внесены - приступят с 1.У1.1940 года.

Работы в производстве по оснастке и заделу разворачиваются нормально.

По первой летной машине сроки по этапам следующие:

| 1-й этап | сдача чертежей в производство | 1.У1.1940 г. |
| --- | --- | --- |
| 2-й этап | изготовление первого летного экз. | 1.У111.1940 г. |
| 3-й этап | окончание заводских испытаний | 15.Х.1940 г. |

На 29.У. готовность чертежей оценивалась, примерно, в 90%. Чертежи в основном сдавались в технологическую разработку на завод № 156 во второй половине мая месяца.

По всем трем машинам (для статиспытаний, первая и вторая летные), запущено в производство 2150 чертежей.

Основными задержками в выполнении сроков для КБ являются задержка в продувке модели разм. 1:3,5, сданной в ЦАГИ, и слабое развертывание работ по изготовлению стенда и агрегатов для стат. испытаний, а для производства - неравномерная подача чертежей (10514,26).

1 июня 1940 была подготовлена:

С П Р А В К.А ПО САМОЛЕТУ И-135-М-105

Конструктор СУХОЙ П.О.

Самолет представляет собою одномоторный, пушечный, одноместный истребитель - моноплан, с низкорасположенным крылом. Самолет имеет один мотор М-105П с двумя турбокомпрессорами - ТК-2.

Кроме пушки типа Швак калибра 20 мм, на самолете установлены 2 синхронных пулемета Шкас калибром 7,62 мм.

Количество снарядов для пушки - 190 шт. Количество патронов для пулеметов - 1800 шт.

Фюзеляж самолета деревянный, имеет стрингера и лонжероны, обшивка выклеена из шпона.

Крыло самолета однолоняеронное, металлическое: лонжероны - стальные, нервюры и обшивка дюралевые. Рули и элероны имеют каркас металлический, дюралевый с полотняной обшивкой. Уборка шасси гидравлическая.

В.М.Г., имеющая систему водяного и масляного охлаждения, оборудована автоматами регулировки температуры воды и масла, оборотов мотора и оборотов ТК.

Винт изменяемого в полете шага (ВИШ-61), с диапазоном углов поворота лопасти в 37°.

Самолет имеет основной бензобак на 250 кг. горючего из фибры. Он протектирован. Кроме основного бака, на бомбовых замках, под левым крылом может устанавливаться подвесной бак на 150 кг. горючего.

Для перегрузочного варианта самолета, для бомбометания с пикирования предусмотрены подкрыльные замки. Для подвески 2-х штук осколочных двадцати пяти килогграммовых бомб или одной Фугасной или химической бомбы на 100 кг.

1-й экземпляр самолета окончен постройкой ОКО з-да № 135 - 28.1У.40 г. и в настоящее время перевозится в ЦАГИ-Раменское.

Чертежи по 1-му экземпляру и дублеру изготовлены на 100% и находятся в производстве ОКО завода №135.

Состояние в производстве дублера следующее:

Центроплан в сборочном цеху на стыковке с фюзеляжем, на фюзеляже производится монтаж внутреннего оборудования управления.

Оперение: производится обшивка полотном.

По шасси икостылю, управлению и В.М.Г. - производится изготовление деталей. По крылу готовность стапелей - 95%.

Установленные сроки по этапам следующие:

|  | Окончание 1-го этапа | Окончание 2-го этапа | Сдача, на гос. испыт. | Окончание 3-го этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й экз. | У.40 г. | 15.УП.40 г. | 15.1Х.40 г. | XI.40 г. |
| 2-й экз. | У1.40 г. | 1.1Х.40 г. | 1. XI.40 г. | 1.41 г. |

Причины задержек в постройке самолета в срок-и своевременная поставка кондиционных моторов М-105П, ВИШ-61 и позднее изготовление стенда самолета.

Самолет необходимо обеспечить 2-мя моторами М-105П к 3-5 июня (моторы должны быть зарезервированы) и 15-20 литрами масла МВП к помпам для шасси (10514,23).

1 июня 1940 года главный конструктор завода Яценко писал письмо председателю КО маршалу Ворошилову К.Е.

Докладная записка

По заданию КО мне было поручено спроектировать и построить опытный скоростной деревянный истребитель.

Конструкторский коллектив с которым я работал состоял из молодняка и по количеству был мал (18 человек). Не было ни производственной, ни конструкторской базы. Все же мы взялись за работу считая, что с заданием справимся и рассчитывая, что НКАП, как обещал, нам поможет.

Полтора года, с невероятными трудностями, с прямым противодействием заводоуправления, при полном бездействии со стороны НКАП бились мы и все же сделали первую машину 30 мая 1939 года.

О нашем тяжелом положении много говорилось на комиссии Маленкова (во время приемки Наркомата) нас ставили, как пример, когда обвиняли Наркомат в бездеятельности.

Построенная машина И-28 дала неплохие результаты, но авария в июле 1939 года отодвинула вопрос о ее серийной постройке, отодвинули вопрос о ее доводке, так как нужно было срочно дать второй экземпляр дабы НИИ могло дать свое окончательное заключение. Вторая машина была построена в 55 дней. Строил ее (уже не один наш коллектив – помогал (по приказу и уже нажиму) завод № 81.

В части доводки на машине-дублере было сделано все, что требовалось для безопасности полета. Все остальные замечания по дефектам и требования НИИ и, в основном, вопрос увеличения устойчивости были отображены в чертежах, которые и были переданы заводу СЗК.

Завод СЗК приступил к работе еще в середине прошлого года, когда 70 человек приехали ко мне знакомились с чертежами, производили технологический контроль. Многое было мной переделано для облегчения освоения машины. Исправления и чертежи в конце 1939 года в основном были сданы. Можно было начинать работу, но не хватало одного – приказа. Завод понемногу работал, но не брался полностью, так как боялся тратить средства, не имея на то бумажки. Все же, с большим трудом, с большим нажимом молодой, с авиационной точки зрения, завод почти наладил производство и должен начать выпускать продукцию в первых числах июня 1940 года. Снять сейчас с производства машину по-моему невыгодно государству по следующим соображениям:

И-28 около года летал в НИИ, с ней знакомы, достаточно эксплуатировали и проверили.

Доводки на машине во многом сделаны, а то что осталось легче устранить, чем начинать все сначала.

Большинство замечаний НИИ внесены в чертежи и уже на серии устранены.

Основной вопрос – устойчивость в серии также учтен и если предположить, что устойчивость не будет достаточна, этот один вопрос быстро и с небольшими затратами можно добить.

Будущее машины также обеспечивается модификацией, которая выводит ее в ряды передовых, по летным данным машин.

Остановить производство И-28 и повторить весь цикл сначала, на другом объекте, это значит потратить еще время, еще деньги и еще отодвинуть вопрос о перевооружении РККА.

Мне было приказано со всем коллективом ехать в Саратов, а здесь работы прекратить. Был подписан приказ о переводе, но вначале декабря он, не выйдя в свет, был аннулирован. Все повисло в воздухе и до сих пор вопрос разрешения не имеет.

На заводе № 81, где мы работали, опытный цех разорен, помещения КБ забраны заводом. На заводе СЗК ничего не создано. 25 мая 1940 года я был вызван из Саратова телеграммой. Зам. наркома Воронин, а затем зам. наркома Яковлев мне сказали, что машина с серии снята и что мне надо думать и искать базу в Москве.

Следовательно, наш маленький коллектив вообще оказался не у дел, так как найти базу не простая задача.

Мы имеем задание КО по модификации: данные модификации (совершенно реально) ставят ее в ряды лучших современных машин. Скорость 650 км/час для машины с воздушным мотором достаточно прилична, чтобы за нее драться. Сроки по модификации приближаются, а работу мы развернуть не можем, ибо все наше имущество в ящиках, люди ходят и сесть и работать негде.

Опыт прошедших двух с половиной лет, требования правительства о сокращении сроков постройки и испытания опытных образцов самолетов, диктуют конструктору и всему коллективу условия его работы. Работать так, как работали мы, без помещений, без оборудования, без людей, это значит не выполнить задание в срок, это значит работать в холостую, ибо долго строить, что значит опаздывать и тратить напрасно энергию и средства.

Надо иметь хорошо оборудованную базу, надо иметь оседлое место жительства, тогда можно работать, расти, делать так и в те сроки, как это требуют от нас Партия и Правительство.

Единственно реальным решением вопроса является следующее:

На заводе № 81 имеется отдельное помещение – цех ширпотреба, общей площадью около 1600 кв. м. Это не много, но это позволит сейчас же в течении 10 дней приступить к работе и на его базе развиваться.

Территория позволяет дальнейшее расширение. Средств на расширение потребуется немного. Находясь рядом с заводом можно использовать цеха подсобные. Это совершенно изолированное помещение, а главное люди, работавшие в коллективе, остаются на месте, где они работали, где они обосновались и живут.

Цех ширпотреб имеет программу 1940 года на 1,5 миллиона. Продукцию только осваивает, живет на дотациях и главное производит продукцию (горелки примусные и кровати) не на основе отходов завода, а на привозном сырье.

При соответствующей команде, при добавлении небольшого количества станков (20-25), можно в течении 1,5 месяцев сделать небольшой (пока) опытный завод, который сможет сразу начать работать и в этом году дать машину.

Но необходимы приказы и проверка (повседневная) исполнения их, так как при нормальном прохождении всего цикла, конечно, в этом году ничего организовано не будет.

Вопрос мне кажется надо решить окончательно: или коллектив должен работать и ему помочь организоваться, или работа его не нужна, тогда надо его распустить.

Очень прошу решить этот вопрос, так как дальнейшая затяжка кроме ущерба ничего государству не дает (3420, 88-90).

1 июня 1940 главный конструктор Яценко, который пытался добиться продолжения работ по серийному выпуску И-28, направил докладную записку К.Е. Ворошилову, в которой отмечал следующее:

«Снять сейчас с производства машину по моему не выгодно государству по следующим соображениям:

1). И-28 около года летал в НИИ, с ней знакомы, достаточно эксплуатировали и проверили.

2). Доводки на машине во многом сделаны, а то, что осталось, легче устранить, чем начинать все с начала.

3). Большинство замечаний НИИ внесены в чертежи и уже в серии устранены.

4). Основной вопрос - устойчивость в серии также учтен и если предположить, что устойчивость не будет достаточна, этот один вопрос быстро и с небольшими затратами можно добить.

5). Будущее машины также обеспечивается модификацией, которая выводит ее в ряды передовых, по летным данным, машин.

Остановить производство И-28 и повторить весь цикл сначала, на другом объекте, это значит потратить еще время, еще деньги и еще отодвинуть вопрос о перевооружении РККА».

Конечно, прекращение выпуска истребителя И-28 в тот момент, когда все трудности в основном остались позади, стало серьезным ударом по конструкторскому бюро В.П. Яценко. Но как оказалось, это было еще не так страшно, как потеря собственной производственной базы, что в принципе ставило крест на творчестве коллектива.

Назначение В.П. Яценко главным конструктором завода «Саркомбайн» в соответствии с уже упоминавшимся приказом НКАП №405 от 7 декабря 1959 г. открывало перед ним неплохие перспективы. Владимиру Панфиловичу предписывалось перебраться со всем коллективом в Саратов, а в Москве все работы прекратить. Однако вскоре этот приказ аннулировали, и все повисло в воздухе. На заводе «Саркомбайн» для работы Кб ничего создано не было и, по сути, требовалось все начинать с нуля, а на заводе №81, где ранее работал коллектив В.П. Яценко, после их отъезда все сразу же «приватизировали» - опытный цех разукомплектовали, а в помещениях опытного отдела разместили службы завода №81 (17738).

1 июня 1940 г. Владимир Панфилович Яценко предложил вариант выхода из сложившейся ситуации в докладной записке, в которой отмечал следующее:

«Единственно реальным решением вопроса является следующее:

На заводе №81 имеется отдельное помещение для цеха ширпотреба, общей площадью 1600 кв. м. Это не много, но это позволит сейчас же, в течение 10 дней приступить к работе и на его базе развиваться...

Вопрос мне кажется надо решить окончательно: или коллектив должен работать и ему помочь организоваться или работа его не нужна, тогда его надо распустить.

Очень прошу решить этот вопрос, т.к. дальнейшая затяжка, кроме ущерба, ничего государству не даст».

Докладная записка была направлена в секретариат Комитета Обороны при СНК СССР. Уже 5 июля И.А. Сафонов направил К.Е. Ворошилову докладную записку, в которой отмечал, «что секретариат КО считает целесообразным обязать НКАП и НКО в пятидневный срок внести в КО согласованные предложения по вопросу о дальнейшей работе конструкторского бюро т. Яценко» (17738).

1 июня 1940 закончились заводские испытания И-26, которые начались 1 января 1940 (369,52).

1 июня 1940 был подписан акт приемки И-26 на гос. испытания (3417).

По состоянию на 1 июня 1940 был составлен Акт на предмет приемки с-та И-26 М-105П в винтом ВИШ-61 № 2 постройки з-да № 115 на госиспытания представителями НИИ ВВС КА в составе ви ви2р Н.М.Максимова, испытателя по вооружению ви1р В.А.Березина, исп. По ВМГ ви2р Иванова, техн. С-та вт1р В.Ф.Сбитнева, техн. По спецобор. Ви1р Н.Т.Баранец.

Комиссия осмотрела и проверила матчасть с-та, вооружение, отчет по заводским испытаниям и документацию, и нашла следующее:

1. Программа заводских летных испытаний выполнена на 65%

2. На заводских летных испытаниях не выполнено:

а) штопор до 2-х витков

б) не отработана ВМГ на высоте более 5000 м. Полеты выше 5500 м не проводились

в) полеты с перегрузками (пикирование, бочки, иммельман)

г) полеты на устойчивость с-та

д) полеты на определение расхода горючего

е) полеты на отработку стрелково-пушечного вооружения

3. Прочность с-та

Носок крыла слаб. На статиспытаниях носок крыла после усиления выдержал всего 67% нагрузки по нормам прочности с-тов редакции 1940 г. Общая прочность недостаточна, т.к. расчет с-та произведен на вес 2300 кг, а действительный вес с-та 2700 кг, что составляет 11 кратный запас прочности вместо 13 положенных для истребителей по нормам прочности.

4. При осмотре матчасти с-та обнаружен ряд дефектов, часть которых заводом была устранена.

Неустраненными дефектами остались:

по с-ту (6)

по ВМГ (5)

по спецоборудованию (13)

Мотор М-105П № 015-33 наработал 36:57 до выработки ресурса осталось 13:03

На самолете не установлен генератор

С-т не оборудован ночными посадочными средствами

Отсутствует розетка для питания сети от аэродромного аккумулятора

Нет обогрева трубки Пито

Электропроводка не экранирована и отсутствует металлизация

На с-те не установлен приемник-передатчик радиостанции

Не установлен вариометр

Кислородное оборудование в воздухе не проверялось

Стрелковое вооружене с-та не доработано

Стрельба велась от синхронизатора с однокулачковой шайбой.

Пушечное вооружение не отрабоано

Стрельба из пушки не производилась

7. Кроме указанного, заводом не выполнены ТТТ по следующим пунктам:

1) не установлено бомбардировочное вооружение, не предусмотрена установка для подвески бомбосбрасывателя

Не установлен на 2-м экз. ТК

8. заводом не представлена следующая документация по с-ту - - расчеты на прочность шасси и костыля, замков шасси, узлов крепления фюзеляжа, весовой сводки, материалов статиспытаний, объяснительной записки к расчету на прочность, инструкции по эксплуатации, описания и чертежей по вооружению, невилировочный чертеж, компоновочный чертеж.

9. Комиссия считает, что с-т И-26 М-105П завода № 115 не доведен и заводские летные испытания согласно Постановлению Правительства не закончены, ввиду недостаточной прочности носка крыла и недоработки ВМГ выше 5000 м. С-т может быть принят на госиспытания с целлью проверки данных в объеме заводских испытаний.

Согласно приказу Нач. ГУАС КА комдива Алексеенко № 071 от 29 мая 1940 с-т И-26 М-105П ВИШ-61 принят на госиспытания 1 июня 1940.

19 июня 1940 подписали:

Ведущий инженер ви2р Максимов

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Максимов

инженер по вооружению ви3р Берлин

инженер по ВМГ ви2р

инженер по спецоборудованию

С 1 по 15 июня 1940 проходили госиспытания одноместного истребителя И-26 М-105П с винтом ВИШ-61 Д-3 м постройки завода 115 конструкции А.С.Я.

Общая продолжительность 15 дней, из них наземные испытания 4 дня, нелетная погода 3 дня

Заводской ли Корзинщиков пароизвел три полета для проверки с-та 2 июня 1940 г.

23 июня 1940 был утвержден Отчет по испытаниям одноместного истребителя И-26 М-105П с винтом ВИШ-61 Д-3 м постройки завода 115 конструкции А.С.Я.

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Максимов

1-й вед. летчик капитан Николаев

2-й вед. летчик майор Стефановский

29 мая 1940 Нач. ГУАС КА Алексееву за № 395 было направлено

Постановление по передаче на госиспытания с-та И-26 конструкции и постройки з-да № 115:

1. Отчет по заводским летным испытаниям с-та И-26 утвердить

2. Принять, что с-т может быть передан га госиспытания

3. Рез-ты летных испытаний близки к заданным и расчетным

Приложения:

Пред. Комиссии А.С.Я., М.Громов, Корзинщиков (699).

Акт

составлен на предмет приемки с-та И-26 М-105П в винтом ВИШ-61 № 2 постройки з-да № 115 на госиспытания представителями НИИ ВВС КА в составе ви ви2р Н.М.Максимова, испытателя по вооружению ви1р В.А.Березина, исп. По ВМГ ви2р Иванова, техн. С-та вт1р В.Ф.Сбитнева, техн. По спецобор. Ви1р Н.Т.Баранец.

Комиссия осмотрела и проверила матчасть с-та, вооружение, отчет по заводским испытаниям и документацию, и нашла следующее:

1. Программа заводских летных испытаний выполнена на 65%

2. На заводских летных испытаниях не выполнено:

а) штопор до 2-х витков

б) не отработана ВМГ на высоте более 5000 м. Полеты выше 5500 м не проводились

в) полеты с перегрузками (пикирование, бочки, иммельман)

г) полеты на устойчивость с-та

д) полеты на определение расхода горючего

е) полеты на отработку стрелково-пушечного вооружения

3. Прочность с-та

Носок крыла слаб. На статиспытаниях носок крыла после усиления выдержал всего 67% нагрузки по нормам прочности с-тов редакции 1940 г. Общая прочность недостаточна, т.к. расчет с-та произведен на вес 2300 кг, а действительный вес с-та 2700 кг, что составляет 11 кратный запас прочности вместо 13 положенных для истребителей по нормам прочности.

4. При осмотре матчасти с-та обнаружен ряд дефектов, часть которых заводом была устранена.

Неустраненными дефектами остались:

по с-ту (6)

по ВМГ (5)

по спецоборудованию (13)

Мотор М-105П № 015-33 наработал 36:57 до выработки ресурса осталось 13:03

На самолете не установлен генератор

С-т не оборудован ночными посадочными средствами

Отсутствует розетка для питания сети от аэродромного аккумулятора

Нет обогрева трубки Пито

Электропроводка не экранирована и отсутствует металлизация

На с-те не установлен приемник-передатчик радиостанции

Не установлен вариометр

Кислородное оборудование в воздухе не проверялось

Стрелковое вооружене с-та не доработано

Стрельба велась от синхронизатора с однокулачковой шайбой.

Пушечное вооружение не отрабоано

Стрельба из пушки не производилась

7. Кроме указанного, заводом не выполнены ТТТ по следующим пунктам:

1) не установлено бомбардировочное вооружение, не предусмотрена установка для подвески бомбосбрасывателя

Не установлен на 2-м экз. ТК

8. заводом не представлена следующая документация по с-ту - - расчеты на прочность шасси и костыля, замков шасси, узлов крепления фюзеляжа, весовой сводки, материалов статиспытаний, объяснительной записки к расчету на прочность, инструкции по эксплуатации, описания и чертежей по вооружению, невилировочный чертеж, компоновочный чертеж.

9. Комиссия считает, что с-т И-26 М-105П завода № 115 не доведен и заводские летные испытания согласно Постановлению Правительства не закончены, ввиду недостаточной прочности носка крыла и недоработки ВМГ выше 5000 м. С-т может быть принят на госиспытания с целлью проверки данных в объеме заводских испытаний.

Согласно приказу Нач. ГУАС КА комдива Алексеенко № 071 от 29 мая 1940 с-т И-26 М-105П ВИШ-61 принят на госиспытания 1 июня 1940.

19 июня 1940 подписали:

Ведущий инженер ви2р Максимов

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Максимов

инженер по вооружению ви3р Берлин

инженер по ВМГ ви2р

инженер по спецоборудованию

Основные характеристики с-та

Вес пустого 2206

Вес нагрузки 494

Полный полетный вес 2700 кг

Мощность мотора 1050 лс

Нагрузка на 1 м2 153.5 кг

Нагрузка на 1 лс 2,535 кг

Сравнительная таблица: с-ты И-28 М-88 (ГИ), И-180 М-88 (ЗИ), И-3-1 М-105П (ЗИ), И-200 (ЗИ), Хе-100, Ме-109, Спитфайр, Бедд ХР-39

Заключение:

Самолет И-26 М-105П конструкции инженера Яковлева был предъявлен на гос. испытания в недоведенном состоянии и не испытан на пикирование, высший пилотаж с перегрузками и штопор.

1. Предъявленный самолет гос. испытаний не выдержал вследствие наличия следующих основных дефектов:

а) недостаточной прочности носка крыла (составляет 67% от норм прочности), что лимитурует полет с перегрузками

б) недоведенности шасси с-та и невозможности их уборки при наборе высоты

в) наличие высокой температуры воздуха в кабине пилота и попадание в нее отработанных газов, что приводит к быстрому утомлению летчика

г) недоведенности ВМГ, вследствие чего невозможна эксплуатация мотора на номинальной мощности при наборе высоты (перегрев масла)

д) недоведенность вооружения, когда при производстве стрельбы звенья и гильзы попадают в стабилизатор

ж) недостаточный запас продольной устойчивости

2. ГК с-та И-26 т. А.С.Я. и директору з-да № 115 надлежит в кратчайший срок довести с-т и устранив основные дефекты, затрудняющие нормальную эксплуатацию, предъявить вновь на госиспытания

3. Просить НКАП т. А.И.Ш. о даче указаний з-дам № 301 и № 292 о необходимости устранения всех основных дефектов, выявленных при первых госиспытаниях с-та И-26, на серийных с-тах

Плодписали Нач. НИИ ВВС Филин и Военком НИИ ВВС полк. Комиссар Холопов

Крыло деревянное с двумя деревянными лонжеронами коробчатого сечения.

Фюзеляж и моторама - из хромансилевых труб - одно целое.

Летчики облета Холопцев, Никашин, Малышев, Кубышкин, Максимов, Кабанов, Корчергин, Шапотов (маневренность лучше, чем у Ме-109), Прошаков (перекладывание из виража в вираж легкое, посадка простая, пробег устойчив, в кабине душно, машина представляет больше удовлетворение).

Таблица максимальных скоростей

| Высота | Скорость | Обороты | Рк |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 490 | 2600 | 910 |
| 1000 | 519 | 2600 | 910 |
| 2000 | 546,5 | 2600 | 910 |
| 2800 1 гв | 564 | 2600 | 910 |
| 3000 | 567,5 | 2600 | 910 |
| 4000 | 577 | 2600 | 890 |
| 4800 2 гв | 585,5 | 2600 | 910 |
| 6000 | 572,5 | 2700 | 790 |
| 7000 | 553 | 2700 | 700 |
| 8000 | 529 | 2700 | 620 |

Потолок теоретический 10400, практический 10200, время набора 26,5

Таблица скороподъемности

| Высота | Скорость верт. | Время | Скорость горизонт. | Обороты | Рк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 13,0 | 0 | 250 | 2400 | 910 |
| 1000 | 14.5 | 1.2 | 250 | 2400 | 910 |
| 2000 | 15,9 | 2,3 | 250 | 2400 | 910 |
| 3000 | 13,0 | 3,4 | 249 | 2400 | 810 |
| 4000 | 13.4 | 4,7 | 245 | 2400 | 865 |
| 5000 | 12,9 | 6,0 | 240 | 2400 | 830 |
| 6000 | 10,5 | 7,4 | 235 | 2400 | 725 |
| 7000 | 8,1 | 9,1 | 229 | 2400 | 630 |
| 8000 | 5,7 | 11,5 | 222 | 2400 | 540 |
| 9000 | 3,3 | 15,2 | - | - | - |
| 10000 | 0,9 | 23,6 | - | - | - |

Взлетно-посадочные данные:

Разбег 300, время 12.3, скорость 1,2 м/сек, скорость отрыва 175 км/час

Пробег 350 м, время 33, скорость 1-2, скорость посадочная 135 км/час

Маневренность на 1000 м на скорости 300

вираж левый 22

вираж правый 22

вираж серийный левый 1:15

вираж серийный правый 1:25

Размеры

Размах 10000 мм, удилинение 5,83

Длина на стоянке 8475

высота 2485

Площадь крыла 17,58

Профиль Кларк УН, у фюзеляжа 15%, на концах - 7%

Вкс пустого 2206 кг

Нормальный полетный 2691,2

Нагрузка:

летчик с парашютом 90

горючее 305

масло 29

патроны для пулемета 27,7

патроны для пушки 25.5

аккумулятор 8

ЦТ пустого 18,55%, при нормальном полетном - 25,2%

Мотор М-105П № 01533

Диаметр цилиндра 170 мм, ход поршня 148 мм

Степень сжатия 7, пер. число к нагнетателю 1: 7,85, 1:20

Редукция 2/3

Направление вращения - мотор правое, винт левое

Сухой вес 580 кг

Макс. мощность 1100 лс, Рк 950, обор. 2600

Ном. Мощность 1020, Рк 910, обороты 2650

Ном. Мощность на расчетной высоте 1100/1050 (1 и 2)

Расчетная высотность 2000/4000

Расход горючего 230/260 г/лс/ч

Автоматы - РПД и Р-6

Габариты:

длина 2027

высота 946

ширина 777

Основные отличия от М-105 - двухскоростной нагнетатель, степеньт сжатия 7 вместо 6

Винт ВИШ-61 завода № 28, шир. Лопасти 250 мм.

Установочный угол макс. 50 гр., мин. 23:40

Вес винта 131 кг

Вооружение

ШКАСх2 = 37 кг, 760 патронов - 24,3 кг

Мотор-пушка ШВАК 20мм - 53 кг, патронов 120 - 25,8 кг

Перечень дефектов, опасных для полета на с-те И-26

- на большихх скоростях фонарь кабины сдвигается вперед и при открывании требуются большие усилия

- звенья и гильзы пушки попадают в стаюбилизатор и пробивают обшивку

- шасси не убирается на скорости свыше 210-220 км/час

По с-ту - 31 дефект, по ВМГ - выброс масла через суфлер, перегрев мотора и т.д. (699).

C 1 по 18 июня 1940 проходили гос. испытания И-26 М-105П А.С.Я. (2090,232).

По другим данным, эти испытания И-26 с М-105П проходили с 1 марта по 10 мая 1940 (2090,232).

С 1 по 15 июня 1940 проходил 1 этап гос. испытания И-26 (369,52). Вед. инженер Н.И.Максимов, летали А.С.Николаев - ведущий и второй ведущий - В.А.Степанчонок (699). Это был И-26 М-105П с винтом ВИШ-61 (843).

1 по 15 июня 1940 г. проводились гос. испытания И-26-2 в НИИ ВВС. За это время было выполнено 52 полета общей продолжительностью 21 час. (3353).

И-26-2 поступил в НИИ ВВС в тот же день, хотя программа заводских испытаний была выполнена на 65% и самолет выдерживал только 2/3 нагрузки, не были установлены генератор, рация, вариометр, не были доведены системы маслоохлаждения, вооружения и уборки шасси. Двигатель мог работать на полных оборотах 2.5-3 мин. По приказу руководства ВВС приняли. Было и специальное партсобрание. (1204,45).

С 1 по 15 июня 1940 состоялись гос. испытания одноместного истребителя И-26 М-105П с винтом ВИШ-61 Д-3 м постройки завода 115 конструкции А.С.Я. Отв. исполнители: ви ви2р Максимов, 1-й вл к Николаев и 2-й вл м Стефановский (2924).

Цель испытаний:

1. Определить ЛТД самолета, его устойчивость и управляемость

2. Оценить доведенность самолета, ВМГ, вооружения и спецоборудования

3. Определить соответствие ТТТ

Заводские испытания И-26 проводились на втором экз. с 1 января по 1 июня 1940. На втором провели 31 полет и налетали 13:37. На 1-м провели 43 полета и налетали 11:09. На заводских испытаниях полетов с целью испытания вооружения и спецоборудования не проводилось. Полеты с перегрузками также не проводились. Самолет был принят на гос. испытания в недоведенном состоянии (2924).

С 1 по 15 июня 1940 года проходили гос. испытания одноместного истребителя И-26 М-105П с винтом ВИШ-61 постройки завода № 115 конструкции Яковлева

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Максимов

1-й вед. летчик капитан Николаев

2-й вед. летчик майор Стефановский

Цель испытаний

Определение летно-тактических данных самолета, его устойчивости, управляемости.

Оценка доведенности самолета, винтомоторной группы, вооружения и спецоборудования.

Определение соответствия самолета тактико-техническим требованиям.

Испытания проводились с 1 июня по 15 июня 1940 года.

Общая продолжительность испытаний 15 дней, из них летных – 8.

За период испытаний выполнено 52 полета общей продолжительностью 21 час. 11 мин.

Заключение

Самолет И-26 М-105П конструкции инженера Яковлева был предъявлен на гос. испытания в недоведенном состоянии и не испытан на пикирование, высший пилотаж с перегрузками и штопор.

Предъявленный самолет гос. испытаний не выдержал.

Дневник испытаний

| Дата | Характер работы |
| --- | --- |
| 2 июня 1940 года | Произведено 3 полета: 1-й полет для проверки самолета летчиком завода Корзинщиковым. 2-й полет для ознакомления летчика НИИ ВВС Николаева. |
| 3 июня 1940 года | Полет на определение границ высотности мотора. 2-й полет на определение границ высотности мотора. |
|  | 3-й полет на определение границ высотности мотора. |
| 4 июня 1940 года | Произведен пилотаж. |
| 8 июня 1940 года | 6 полетов на определение взлетно-посадочных свойств самолета. |
| 9 июня 1940 года | 2 полета на зубцы. Полет на определение маневренности самолета на высоте 3000 м. |
| 10 июня 1940 года | 8 полетов на снятие взлетно-посадочных свойств самолета. |
| 11 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=5500 м. Полет на километраж. Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=8000 м. Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=8000 м и отстрел на автоматику из пушки и пулеметов. Полет на маневренность и стрельбу. |
| 12 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=8000 м и отстрел вооружения на автоматику. Полет на стрельбу. |
| 13 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=5000 м. Полет на определение расхода горючего. |
| 14 июня 1940 года | Полет на расход горючего. Облет самолета летчиками Кубышкиным, Кабановым. Полет на устойчивость. |
| 15 июня 1940 года | Полет на устойчивость Н=3000 м. Облет самолета летчиками полковым комиссаром Холопцевым, в/инженером 1 ранга генерал-майором Филиным. |
| 16 июня 1940 года | Облет самолета летчиками: в/инженером 1 ранга Никашиным, в/инженером 2 ранга Максимовым, в/инженером 2 ранга Кочетковым, капитаном Прошаковым, майором Малышевым, ст. лейтенантом Шапоровым. |

(4557).

1 июня 1940 И-26 М-105П ВИШ-61 А.С.Я. в ходе гос. испытаний, которые проходили с 1 по 15 июня 1940 был перегнан с ЦА на аэродром НИИ ГУАС (2924).

С 1 по 15 июня 1940 г. были проведены испытания И-26-11 в НИИ ВВС ГУАСК в установленные приказом начальника ГУАС сроки. 16 июня самолет был облетан летчиками НИИ ВВС. За время испытаний провели 52 полета с общим налетом 21 час 11 минут.

Недостаточная прочность носков крыла (увеличившаяся после проведения усиления с 40 до 67 %) и недостаточная общая прочность самолета явились следствием перетя- желения конструкции. Расчет самолета был произведен для полетного веса 2300 кг, с учетом весовой сводки готовых изделии, представленной заводами-поставщиками. Выдержать заявленные веса многим из них не удалось, поскольку эти изделия они не выпускали раньше, а создавали специально для нового истребителя. Об уровне весовой культуры в отечественной авиационной промышленности может служить тот факт, что при проведении контрольного взвешивания готовых изделий в апреле 1944 года (в процессе подготовки к выпуску истребителя Як-3 на Саратовском авиазаводе) была обнаружена разница в весах серийных моторов до 17 кг, винтов - до 8 кг (ЦАМО ф.35 оп.М287 Д.22М л.198). В результате полетный вес И-26 возрос до 2700 кг. Это уменьшило запас прочности с 13-кратного, положенного для истребителя по Нормам прочности 1939 г., до 11-кратного. Самолет допустили к полетам, но ограничили допустимую эксплуатационную перегрузку 6,5 единицами. В связи этим программу испытаний сократили, исключив штопор и пикирование.

Из-за невозможности длительной работы мотора на номинальных оборотах, вследствие недоведенности маслосистемы, отдельные элементы программы изменили из условия работы мотора на полных оборотах не более двух-трех минут. По свидетельству И.Г. Рабкина, инженера-испытателя НИИ ВВС в то время, взлет, например, производили в два приема: сначала выруливание на старт, затем 10-15 минут охлаждение мотора, после чего снова запуск и взлет на полных оборотах. Полеты на определение скороподъемности проводили с площадками на охлаждение мотора.

Существует расхожее мнение, что такая "дикая" методика испытаний предпринималась под давлением или в угоду главному конструктору машины А.С.Яковлеву (и "стоящему за его спиной" И.В. Сталину). Нет, для существующего момента, когда серийное производство И-26 уже началось, было важно как можно скорее определиться в правильности выбора будущего истребителя ВВС. В случае обнаружения принципиальных недостатков конструкции самолета (а не мотора или другого оборудования), не поддающихся изменению или доводке, и низких летных данных, выпуск И-26 можно было немедленно свернуть.

Машина не имела полагавшегося для истребителей специального оборудования: средств радиосвязи, генератора, ночного освещения и ночных посадочных средств. Система уборки и выпуска шасси не обеспечивши! требование ВВС КА о возможности уборки шасси в наборе высоты. Опасное попадание стреляных гильз и звеньев в стабилизатор и большие усилия (27 кг) на спусковых гашетках пулеметов, вынудили прекратить отстрел вооружения.

Во время государственных испытаний в горизонтальном полете на высоте 5000 м была достигнута максимальная скорость 585,5 км/ч, а набор этой высоты выполнен за 6 мин. Несколько позже, в 1941 г., изменилась методика обработки результатов испытаний и порядок пересчета максимальной скорости, полученной при испытаниях, на условия стандартной атмосферы. Для сравнения с серийными образцами данные И-26-11 задним числом были пересчитаны. Максимальная скорость получилась равной 592 км/ч. По общему мнению ведущих лет- чиков-испытателей самолета Николаева и Стефан о вс ко го, а также других летчиков НИИ ВВС КА, производивших облет (генерал-майор Филин, полковой комиссар Хо- лоппев, военинженер 1-го ранга Никашин, военинженер 2-го ранга Максимов, военинженер 2-го ранга Кочетков, майор Малышев, капитан Прошаков, старший лейтенант Шапоров), самолет мог быть освоен летчиками строевых частей средней квалификации. Отмечались также недостаточная продольная устойчивость (принесенная в жертву маневренности), отсутствие вентиляции кабины, недоведенность шасси, маслосисте- мы, вооружения.

Подведя итоги, НИИ ВВС вынес заключение, что опытный истребитель И-26 государственные испытания не выдержал. Главному конструктору А.С. Яковлеву предложили в кратчайшие сроки устранить обнаруженные недостатки и предъявить самолет на повторные государственные испытания. Справедливости ради следует сказать, что опытный истребитель И-301 С.А. Лавочкина. В.П. Горбунова и М.И. Гудкова (с теми же мотором и винтом) закончил государственные испытания с аналогичным результатом (12048).

1 июня 1940 самолет И-200 третий опытный экземпляр закончен в производстве и сдан на проведение заводских летных испытаний, которые закончены 22 августа 1940 г. (2988), хотя наземные испытания шли уже с 13 мая 1940. У машины были металлические консоли и фара ФС-155 вместо факелодержателей НГ-12 (3549).

1 июня 1940 был закончен сборкой третий И-200, хотя еще 13 мая 1940 на третьем прототипе И-200 начались наземные испытания стрелкового вооружения с работающим мотором и штатными синхронизаторами. А 6 июня М.И. Марцелюк совершил на нём первый вылет (11757).

1 июня 1940 главный конструктор Яценко направил докладную записку К.Е. Ворошилову, в которой отмечал следующее:

«Снять сейчас с производства машину, по моему, не выгодно государству по следующим соображениям:

1) И-28 около года летал в НИИ, с ней знакомы, достаточно эксплуатировали и проверили.

2) Доводки на машине во многом сделаны, а то, что осталось, легче устранить, чем начинать всё с начала.

3) Большинство замечаний НИИ внесены в чертежи и уже в серии устранены.

4) Основной вопрос — устойчивость в серии также учтён, и если предположить, что устойчивость не будет достаточна, этот один вопрос быстро и с небольшими затратами можно добить.

5) Будущее машины также обеспечивается модификацией, которая выводит её в ряды передовых, по лётным данным, машин.

«Единственно реальным решением вопроса является следующее:

На заводе №81 имеется отдельное помещение для цеха ширпотреба, общей площадью 1600 кв. м. Это не много, но это позволит сейчас же, в течение 10 дней приступить к работе и на его базе развиваться...

Вопрос мне кажется надо решить окончательно: или коллектив должен работать и ему помочь организоваться, или работа его не нужна, тогда его надо распустить.

Очень прошу решить этот вопрос, т.к. дальнейшая затяжка, кроме ущерба, ничего государству не даст».

Докладная записка была направлена в секретариат Комитета Обороны при СНК СССР. Уже 5 июля.И.А. Сафонов направил К.Е. Ворошилову докладную записку, в которой отмечал, «что секретариат КО считает целесообразным обязать НКАП и НКО в пятидневный срок внести в КО согласованные предложения по вопросу о дальнейшей работе конструкторского бюро т. Яценко».

Остановить производство И-28 и повторить весь цикл сначала, на другом объекте, это значит потратить ещё время, ещё деньги и ещё отодвинуть вопрос о перевооружении РККА».

Прекращение выпуска истребителя И-28 в тот момент, когда все трудности в основном остались позади, стало серьёзным ударом по конструкторскому бюро В.П. Яценко. Но это было ещё не так страшно, как потеря собственной производственной базы, что ставило крест на творчестве коллектива.

Назначение В.П. Яценко главным конструктором завода «Саркомбайн» в соответствии с уже упоминавшимся приказом НКАП № 403 от 7 декабря 1939 г. открывало перед ним неплохие перспективы. Владимиру Панфиловичу предписывалось перебраться со всем коллективом в Саратов, а в Москве все работы прекратить. Но вскоре этот приказ аннулировали, и всё повисло в воздухе. Но заводе «Саркомбайн» для работы КБ ничего создано не было и, по сути, требовалось всё начинать с нуля, а на заводе № 81, где ранее работал коллектив В.П. Яценко, после их отъезда всё сразу же было «приватизировано» - опытный цех разукомплектован, а в помещениях опытного отдела разместились службы завода № 81. В начале 1940 г., казалось, ситуация для Яценко изменилась к лучшему (15837).

По состоянию на 1 июня:

Поставки И-16 тип 24 и И-16 тип 27 в период с 1 января по 1 июня 1940 г. представлены в таблице.

|  | Всего | тип 24 | тип 28 | РО | РСИ-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149-й иап (Детское село) | 28 | 23 |  |  |  |
| 146-й иап (Люберцы) | 63 | 63 | - | - | - |
| Полигон АВ (Ногинск) | 1 | - | 1 | - | - |
| 45-й иап (Кишлы) | 57 | 57 | - | 1 | 12 |
| 60-я аб (Кишлы) | 23 | 23 | - | 10 | - |
| 87-й иап (Умаиь) | 63 | 63 | - | - | - |
| НИИ ВВС | 6 | 6 | - | - | - |
| 0КБ-29 (Подлипки) | 2 | 2 | - | - | - |
| 88-й иап (Винница) | 63 | 63 | - | - | - |
| 166-й иап (Сейма) | 14 | 14 | - | - | - |
| 122-й иап (Березина) | 67 | 58 | 9 | - | 3 |
| 2-я аб (Кубинка) | 30 | - | 30 | - | - |
| 131-й иап (Мокрая) | 63 | 63 | - | 20 | - |
| 150-й иап (Насосная) | 25 | 19 | 6 | - | - |
| 153-я аб (Навтлуг) | 14 | 14 | - | 14 | - |
| 116-й иап (Сталинабад) | 33 | 33 | - | - | - |
| ? (Октябрьские казармы) | 12 | 12 | - | - | - |
| 22-я аб (Васильково) | 9 | 9 | - | - | 9 |
| 69-й иап (Одесса) | 33 | 33 | - | - | 16 |
| 67-й иап (Одесса) | 63 | 41 | 22 | 3 | 7 |
| 149-й иап (Житомир) | 15 | 15 | - | - | 2 |
| ?(Себеж) | 13 | 7 | 6 | - | 1 |
| 14-я оаз (Крымская) | 15 | 11 | 4 | - | - |
| ВСЕГО | 712 | 634 | 78 | 48 | 50 |
| o Р |  |  |  |  |  |

РО - самолеты оборудованные устастановками для РС-82.

РСИ-3 - самолеты, оснащенные радиостанциями.

В число поставленных самолетов не вошли следующие:

- 5 переоборудованных И-16 из тип 5 в тип 18. Из них 3 самолета поступили в Люберцы и 2 - в Кубинку.

- 2 УТИ-4 пошли в Кингисепп.

Известно, что несколько десятков И-16 тип 24 с подвесными баками в период 7-18 июля отправили на Дальний Восток (12015).

На 1 июня 1940 г. в частях еще имелось 766 УТ-1, то есть примерно на 200 машин больше первоначального плана. Такая ситуация сложилась в основном за счет ударной работы завода № 47, а также за счет того, что реальная убыль оказалась почти в десять раз меньше предусмотренной. Ведь если на самолетах не летают, то их и не бьют (3955).

С 1 июня по 1 октября 1940 проходили заводские испытания УТ-1 М-11 (2090,232).

По состоянию на 1 июня 1940 г. 1-й опытный экземпляр БОК-15 оценивался готовым на 80%, а второй - на 50%. В этот период, по причине начавшейся мировой войны, масштабы которой все более расширялись, от проведения дальнего перелета отказались.

Тем не менее, усовершенствования БОК-15 продолжались. В частности, самолеты оборудовали каплеобразными обтекаемыми фонарями командира экипажа. Следующим этапом стало совершенствование силовой установки. Поначалу ориентировались на дизель М-40Ф с турбокомпрессорами ТК-Э88, проходивший 100-часовые испытания до сентября 1940 г. Хотя испытания оценивались малоуспешными по причине недоведенности поршневой группы, к декабрю 1940 г. этот двигатель предстояло установить на БОК-15 и приступить к летным испытаниям. М-40Ф развивал на взлете мощность 1500 л.с. (при номинальной 1200 л.е.), имел сухой вес 1200 кг, в качестве топлива на нем использовался бакинский тракторный керосин.

В декабре 1940 г. государственные испытания с удовлетворительной оценкой прошел дизель М-30, который являлся модификацией М-40. Основным его отличием стала установка по одному турбокомпрессору с каждой стороны двигателя. По весовым характеристикам и мощности оба дизеля были равноценными. Однако конструктор Тулупов путем дальнейшего форсирования обещал в ближайшем времени изготовить дизель М-30Ф с максимальной мощностью 1700 л.с. Очевидно это обстоятельство привело к решению оборудовать в июне 1941 г. на БОК-15 №2 дизель М-30. Начавшаяся война не позволила довести все перечисленные начинания до реализации. В 1941 г. по крайней мере один БОК-15 перегнали в Казань. Сведениями о дальнейшей судьбе этих двух необычных машин автор не располагает.

Размеры и основные характеристики БОК-15 АН-1РТК

| Размах крыла (м) | 32,0 |
| --- | --- |
| Длина в линии полета (м) | 15,75 |
| Высота в линии полета (м) | 5,77 |
| Площадь крыльев (мг) | 81,4 |
| Вес пустого (кг) | 4679 |
| Вес горючего (кг) | 7500 |
| Полетный вес (кг) | 13,517 |
| Нагрузка на крыло (кг/м!) | 166 |
| Скорость максимальная (км/ч) | 333 |
| Скорость крейсерская (км/ч) | 266 |
| Скорость макс, на 8000 м (км/ч) | 328 |
| Потолок при полетном весе 7500 кг (м). 11300 |  |
| Дальность при скорости 256 км/ч (км) | 13500-23500 (11941). |

1 июня 1940 было письмо военного представителя на заводе №75 М.Н. Федорова, описывающее обстановку, сложившуюся на предприятии в связи с выходом этого приказа по производству авиационного дизеля М-40:

01 июня 1940 г.

ЗАВОД №75 ПОАВИОМОТОРУ «М-40»

Завод №75 на основании приказа НКСМ т. Лихачева № 106с приступил к изготовлению дизеля М-40 и готовится к обеспечению литьем, поковками и консультацией других заводов, получивших большую программу по М-40, в частности Кировский з-д в Ленинграде.

Предварительные соображения по запуску в производство деталей М-40, а так же обстановка на заводе №75 вызванная приказом 106с показывают, что основная программа завода по выпуску В-2 будет снижена по количеству и по качеству.

1.В данное время все основное технологическое бюро гл. технолога переключено на разработку техпроцесса для М-40. Кроме того из цеховых тех. бюро технологи так же частично переведены в бюро главного технолога для работы по М-40, а оставшиеся в цеху также получили задание работать по запуску деталей М-40. За работы по М-40 обещана аккордная оплата дающая возможность хорошо заработать, поэтому работа технологов по серийной машине отошла на второй план.

2.Предусмотренная кооперация завода №75 с другими заводами по обеспечению М-40 не внушает доверия, поэтому руководство заводом предусматривает возможность использования своего инструментального цеха для изготовления инструмента и приспособлений, чтобы не допустить срыва заказа М-40. Для М- 40 потребуется большое количество инструмента и приспособлений, т.к. дизель М-40 совершенно другой размерности чем В-2. Инструмент и приспособления с В-2, а так же специальное оборудование станков и сами станки использованы быть не могут. Можно использовать только нормали. Видимо все детали дизеля М-40 придется изготавливать на универсальном оборудовании по разметке с примитивными приспособлениями, которые придется, изготовлять по ходу работы. Следовательно, универсальное оборудование на заводе будет исключительно занято деталями М-40, а это приведет к выводу всех основных линий завода по В-2 т.к. спец. станки будут остановлены за осуществлением в линии тех. операций для М-40 на универсальных станках (токарные, сверлильные, фрезерные).

3.На заводе №75 очень узким местом является нарезка шестерен, как конических, так и цилиндрических. Дизель М-40 ни одной общей шестерни с дизелем В-2 не имеет, кроме того, на дизеле М-40 имеется редуктор, который в сильной степени увеличивает объем зубонарезных работ. Предположение, что все зубонарезные работы будут для М-40 выполнены на XI3, сомнительно. Заводоуправление предусматривает возможность обработки шестерен у себя, на случай возможной задержки на кооперированных заводах. Эти подготовительные работы уже отражаются на изготовлении В-2, т.к. линия шестерен по В-2 не отлажена, приспособления для проверки и наладки Глиссонов не внедрены в производство, поэтому по коническим шестерням имеется громадный брак и постоянный срыв программы.

4.Цех топливной аппаратуры в данное время совершенно не обеспечивает потребности выпуска В-2. Этот цех самое узкое и уязвимое место на заводе №75 для программы по В-2. Однако приказом 106с цех топливной аппаратуры должен целиком и полностью обеспечить заказ по М-40 не только своего завода, но и ряда кооперативных заводов. Эта задача совершенно не выполнима. Всякая новая работа в цеху 0500, безусловно, будет срывать и ту слабую работу, которую он выполняет на сегодня для В-2.

5.Что бы выполнить приказ 106с заводоуправление приняло решение запускать в производство детали М-40 из материалов, полученных по фондам для В-2. Известно, что программа В-2 срывается из-за отсутствия ряда материалов. Следовательно, до получения материалов на завод по заявкам на М-40 завод будет расходовать материал, предназначенный для В-2, и этим самым будет срывать программу.

6.Для обработки чертежей М-40 в производство на заводе создана специальная группа конструкторов, в которую вошли все наиболее квалифицированные и ведущие конструктора. Это мероприятие затормозило все работы связанные с В-2. Конструкторская группа по вертикальной передаче числится только на бумаге, т.к. в ней остался один человек, который болен, и к работе приступить не сможет. Главный конструктор высказывал мне свои соображения, что он будет вынужден пересмотреть работы АБТУ в частности по форсированному дизелю для КВ», т.к. выполнить их он не имеет людей.

7.В литейном цеху имеются большие возможности производить отливку для М-40, но у него имеется узкое мест, модельный цех, который должен срочно подготовить модели для М-250 форсированной. Модельные работы по М-40, безусловно, задержат модельные работы по М-250.

8.Для того, что бы выполнить заказы по поковке, завод №75 нуждается в установке дополнительного парового молота и расширении механического цеха, изготовляющего штампы, в противном случае он должен выполнять работы за счет задержек программы В-2.

9.Завод №75 при существующем положении не в состоянии освоить проектную мощность по В-2 и, следовательно, выполнить предъявленные к нему требования. Заказ М-40 совершенно исключает всякую надежду по освоению заводом №75 проектной мощности.

10.Приказом 106с выделено 2.000.000 рублей для премирования работников выполняющих задание М-40. Задано изготовить до 1 января 1941 года 50 шт. М-40. На каждый изготовленный дизель приходится 40.000рублей премий. Люди, привлекаемые к работам по М-40, совершенно забывают свои обязанности по В-2.

11.Уже пол месяца оторваны от своей работы Гл. Инженер тов. НЕВЯЖСКИЙ, зам. Гл. инженера тов. ПОДДУБНЫЙ, Начальник СКБ тов. ТРАШУТИН, Гл. технолог тов. КАШАРНОВСКИЙ, которые целиком занимаются работами по М-40.

12.На сборке моторов сборочные стенды не подходят для М-40. На испытательной станции их испытывать то же нельзя т.к. не проходят по габаритам и тормоза не удовлетворяют мощности.

Данные соображения изложены на основании анализа настоящего положения на заводе №75. Если не будут приняты особые меры со стороны директивных органов по увязке программы В-2 с заданием по М-40, то возможности завода по выпуску В-2 будут значительно снижены.

Врид. Ст. Военпреда АБТУ КА Военинженер 2 ранга Федоров М.Н. [11]

Напомним, что в 1940 г. завод №75 должен был изготовить:

- с января по май (по старому плану) - 805 двигателей В-2 с поставкой их на сборочные заводы ЛКЗ, завод №183 и СТЗ (фактически изготовлено 576 штук).

- с июня по декабрь (согласно Постановлению СНК СССР и ЦК ВКП (б) №976-368сс) - 2100 двигателей В-2 с поставкой их на сборочные заводы ЛКЗ, завод №183 и СТЗ.

- с января по декабрь (согласно договору с АБТУ) - 350 двигателей В-2, предназначенных для замены выработавших гарантийный срок двигателей, с поставкой их на ремонтные базы АБТУ.

- с января по декабрь - запасных частей к двигателю В-2 на общую сумму более четырех с половиной миллионов рублей.

Учитывая существенное увеличение плана согласно Постановлению СНК СССР и ЦК ВКП (б) №976-368сс от 7 июня 1940 г. и недостаточные темпы развертывания производства В-2 в первом полугодии 1940 г., можно сделать вывод, что дополнительная нагрузка на завод в виде двигателя М-40 действительно ставила под угрозу выполнение программы по танковым дизелям на 1940-1941 гг. (11906).

1 июня 1940 вышел приказ НКАП N 246cc во исполнение постановления Правительства N 870-319сс от 27 мая 1940 об оргструктуре Центрального аппарата НКАП:

ПГУ (самолетное) с заводами: 1, 22, 39, 305, 29, 47, 81, 84, 301, 18, 21, 135, 49, 31, 125, 153, СВК, 124, 126, 207, строительствами 118, 130, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 131 (1647,17).

2 ГУ (самолетно-агрегатное) с заводами: 32, 34, 119, 120, 145, 261 и строительствами 34бис, 315 и 120бис (1647,18).

3 ГУ (моторное) с заводами: 16, 19, 24, 26, 27, 29, 28, 150 (винты), строительствами 333, 334, 335, 336, 337, 338

4 ГУ (мотоагрегатное) с заводами: 20, 25, 33, 132, 266, 339, и строительствами 20бис, 339бис, 132бис, 266бис, 307

5 ГУ (приборов) с заводами 213, 214, 224, 230, 278, Точизмеритель, ОЗПО и строительствами 149, 155, 279, 328, 117, 329, К, литья под давлением (б. 10 ГУ НКОП и 8 ГУ НКАП).

6 ГУ (ремонтное) с заводами 41, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 35, 43, 45, 99, 83, 116 и строительствами 166, 377 (б. 10 ГУ винтов и лыж).

7 ГУ (б. 11 ГУ НКАП).

8 ГУ (опытное по моторам).

ГУ КС с трестами 11, 12, 14, 18, 20, 30, 31, 41

ГУ учебных заведений

ГУ снабжения

ПВО и Охрана (1647,18).

Непосредственно наркому подчинялись заводы 95, 269, 219, 150, строительства 269, трест Оборонгиз, трест Оргавиапром с заводом 154, трест Ширпотреб, ЦИТ с двумя предприятиями и строительством завода 4

1 июня 1940 вышло постановление КО N 238 "О создании высотного ДБ 102 с двумя М-1202ТК" о постройке 2 экз. высотного дальнего бомбардировщика с 2хМ-1202ТК силами ОТБ и 156 завода. 1-й экз. - к 01.05.1940, 2-й - к 01.06.1941 (822).

1 июня 1940 вышло постановление СНК о передаче з-ду № 315 НКАП территории б Кировской областной с/х выставки со всеми расположенными на ней зданиями и сооружениями (1191, 68).

1 июня 1940 вышло постановление СНК о передаче заводу 315 НКАП территории бывшей Кировской областной с/х выставки (1191).

1 июня 1940 вышло постановление КО N 242с "Об обеспечении зимней эксплуатации аэродромов НКО, НКВМФ и ГУГВФ".

1 июня 1940 производилась буксировка ПСН-2 за самолетом МБР-2 на скорости 100 км/ч без подлета планера (с незначительным раскачиванием). В этот же день совершены буксировки на скоростях 110 и 125 км/ч, в последнем случае с подлетом на высоту 1,5 м длиной 100-150 м (10223).

С 1 июня по 1 августа 1940 на НИП АВ проходили полигонные испытания турели под два спаренные пулемета Шкас конструкции Можаровского-Веневидова, турели под два спаренные пулемета Шкас конструкции Шибанова, турели под два пулемета Шкас конструкции Михайлова, турель под два пулемета Шкас дуговой системы завода № 39, турель под два пулемета Шкас клычковой системы завода № 39, люковой установки МВ-2 на самолете СБ (7313, 12).

С 1 июня 1940 на ЦХП в Вольске в соответствии с приказом НКО №0022 от 16 мая 1940 г. проходили войсковые испытания ХАБ-100, ХАБ-200М, ХАБ-500М ударного действия, снаряженные НОВ - ХАБ-100, ХАБ-500М – результаты положительные. ХАБ-200М – результаты отрицательные; ХАБ-100 ударного действия снаряженные СОВ и вязкими ОВ - ХАБ-100с СОВ – результаты положительные. ХАБ-100 с вязкими ОВ – результаты отрицательные; ХАБ-200М, ХАБ-500М дистанционного действия снаряженные СОВ - ХАБ-500М – результаты положительные. ХАБ-200М – окончательные результаты не известны; ХАРП-500 (разового прибора) дистанционного действия снаряженный стойкими ОВ и гранулированным фосфором, ЗАРП-500 зажигательного прибора дистанционного действия снаряженный термитными шарами (7313, 12).

1 июня 1940 года закончились заводские полетные испытания опытных образцов фотобомб Фотаб-25, изготовленных ГСКБ-47 и НИИ-6 НКБ, которые проводились на летной базе НИИ ГУАС с 28 мая 1940.

Ведущий испытания – ст. инженер Сафронов Л.Т.

Цель испытания

Проверить пригодность для целей ночной аэрофотосъемки опытных фотобомб Фотаб-25.

Заключение

Продолжить заводские испытания Фотаб-25 …………………..(7536).

1 июня 1940 был подготовлен проект Постановления СНК СССР по крупнокалиберному пушечному и ракетному вооружению авиации, в третьем пункте которого, в частности говорилось: «В целях обеспечения эффективности действий авиации против танков и современных самолетов и соответственного перевооружения авиации под оружие крупного калибра СНК СССР постановляет: Обязать Наркомат боеприпасов тов. И.П.Сергеева внедрить в производство и изготовить в 1940 г. бронебойный тип РБС-82 в количестве 30.000 шт. и РБС-132 в количестве 10.000 шт. Подать к 1 августа 1940 г. для контрольных отстрелов по 400 шт. РБС-82 и взрывателей АВ-96 к ним».

В то же время, поступление на полигонные испытания РБС-132 сдерживало только запаздывание выполнения механическими заводами заказа на корпуса опытных БЧ. Кроме того, корпуса двигателей под новые (усиленные) ракетные заряды также требовали повышенного внимания. К примеру, на стендах НИИ-3 НКБ каждый из них подвергали испытанию давлением 300 атм в течение 2 мин. (11402).

«В целях обеспечения эффективности действий авиации против танков и современных самолетов и соответственного перевооружения авиации под оужие крупного калибра СНК СССР постановляет: Обязать НКБ тов. Сергеева:

д) разработать и к 1 ноября 1940 г. изготовить на базе производства БРАБ-200ДС и БЕТАБ-150ДС по 50 шт. ракетных бронебойных РБС-203 для стрельбы с самолетов;

е) разработать в 1940 г. совместно с НКАП установку на самолеты ДБ-3 и СБ для РС-203» (11402).

1 июня 1940 г. в проекте Постановления СНК СССР по крупнокалиберному пушечному и ракетному вооружению авиации в последний раз упоминания о разработках Гнилосырова «В целях обеспечения эффективности действий авиации против танков и современных самолетов и соответственного перевооружения авиации под оружие крупного калибра СНК СССР постановляет: 3. Обязать НКБ тов. И.П.Сергеева: г) доработать в 1940 г. ДТГ-3 с установкой из кабины летчика и подготовить ее к запуску в серийное производство (провести госиспытания трубки и монтажа управления на серийном самолете)». Документы должны были подписать председатель Комитета Обороны Маршал Советского Союза Ворошилов и секретарь Комитета Обороны при СНК СССР Сафонов (11401).

1 июня 1940 г. из проекта Постановления СНК СССР по крупнокалиберному пушечному и ракетному вооружению авиации от «В целях обеспечения эффективности действий авиации против танков и современных самолетов и соответственного перевооружения авиации под оружие крупного калибра СНК СССР постановляет: 2) Обязать НКАП тов. Шахурина: г) перевооружить к 1 января 1941 г. в частях ВВС 600 самолетов И-15 бис под РС-82;

д) в счет общего заказа на самолеты, к 1 января 1941 г. поставить НКО 250 (100) бомбардировщиков СБ с установками под РС-132. 600 (250) самолетов И-16 с установками под РС-82 и 800 (250) самолетов И-153 с шестью установками под РС-82. В дальнейшем предусматривается не менее 20% выпуска истребителей с установками под РС.

ж) в 15-дневный срок представить Комитету Обороны план меро-\ приятии по дополнительной поставке сверх утвержденного заказа 150.000 РС-82 и 50.000 РС-132».

Проект должен был подписать председатель Комитета Обороны Маршал Советского Союза Ворошилов и секретарь Комитета Обороны : при СНК СССР Сафонов. Между тем предвоенные планы Маршала Тимошенко остались всего лишь благими намерениями. Далеко не последнюю роль здесь сыграли кадровые перестановки накануне войны в высшем армейском руководстве. Как результат, многие ветераны-летчики отмечают, что до конца 1941 - начала 1942 гг. им ничего не было известно об авиационном ракетном вооружении. В начале 40-х годов РС в авиаполках просто складировали, а секретную литературу по боевому применению этого оружия не выдавали «до особого распоряжения».

Тем временем, в главном штабе ВВС на основе личного конфликта начальника Главного управления ВВС Красной Армии комкора П.В.Рычагова с И.В.Сталиным уже начались «политические интрижки». В бытность еще майором, Рычагов уже вписал яркую страницу в историю отечественных ВВС, приблизив дату принятия авиационных ракет на вооружение. Но теперь ближайшее окружение опального главкома опасалось поддерживать его начинания в деле увеличения группировки самолетов-ракетоносцев. Кроме того, весной 1940 г. был арестован ряд высших и старших офицеров ВВС, в том числе дивизионный инженер И.Ф.Сакриер, «лоббировавшие» в авиации ракетное оружие (11402).

1 июня 1940 г., в проекте Постановления СНК по крупнокалиберному пушечному и ракетному вооружению авиации во втором пункте говорилось: «В целях обеспечения эффективности действий авиации против танков, современных самолетов и соответственного перевооружения авиации под оружие крупного калибра, СНК СССР постановляет обязать Наркомат авиационной промышленности А.И.Шахурина приспособить к 1 августа 1940 г. пять самолетов И-153 под 4-6 штук РС-132 и подать их на войсковые испытания. Одновременно приспособить в 1940 г. один из вновь осваиваемых в производстве типов истребителей также под 4-6 штук РС-132». Проект готовили представлять председатель Комитета Обороны Маршал Советского Союза Ворошилов и секретарь Комитета Обороны при Совнаркоме СССР Сафонов (11402).

1 июня 1940 производилась буксировка за самолетом МБР-2 на скорости 100 км/ч без подлета планера (с незначительным раскачиванием). В этот же день совершены буксировки на скоростях 110 и 125 км/ч, в последнем случае с подлетом на высоту 1,5 м длиной 100-150 м. 21 июня совершены два полета на буксире за МБР-2 на высоте 10-15 м со скоростью 160-175 км/ч, отцепка, планирование и спокойная посадка. В дальнейшем были произведены еще шесть полетов на разных высотах и скоростях с отцеплением и планированием. Отзыв летчика Иванова, который пилотировал образец, следующий: "Объект (ПСН-2) планирует устойчиво (по прямой), пологой спиралью и змейкой на скорости 175-260 км/ч. Эффективность управления вполне достаточна. Посадка на воду мягкая, погашение скорости после касания поплавков о воду плавное, устойчивость хорошая, зарывания носа поплавков нет". На 1940 год были определены основные этапы испытаний как боевых ПСН-2, так и ПСН-1. На последних отрабатывались эллипсы рассеивания и пуски на точность попадания. В этом же году планировалось запустить в серию боевые образцы ПТ, и было принято решение об организации учебного центра для подготовки специалистов по обслуживанию и применению их в войсках. Завод N23 начал создавать задел для серийного производства боевых образцов. Одновременно с этим велось конструктивное совершенствование ПТ. Прорабатывались проекты торпед типа "летающее крыло" в двух вариантах: пилотируемый — тренировочно-пристрелочный с полной автоматикой (ППТ) и беспилотный с полной автоматикой (БПТ). К началу 1940 года был представлен проект беспилотной летающей торпеды с дальностью полета от 100 км и выше, со скоростью полета до 700 км/ ч под самолет ДБ-3.

Однако этим разработкам не было суждено воплотиться в реальные конструкции. 19 июля 1940 года приказом наркома ВМФ Кузнецова прекращены все работы на заводе N379 и на специальной испытательной партии в Кречевицах. Сразу же была образована ликвидационная комиссия управления авиации ВМФ. Конструктор Валк решением наркома ВМФ откомандировывался с 1 октября 1940 года слушателем в Военно-Морскую Академию им. Ворошилова. Готовые образцы ПТ сданы на склад. На самолетах-носителях ТБ-3 разобраны подвесные системы, сняты прицельные пульты, а сами самолеты переданы в войска и ГВФ. Специальную испытательную партию предлагалось использовать как ядро для развертывания НИИ или полигона испытаний вооружения авиации и ПВО ВМФ, что из-за начавшейся войны не было осуществлено (12040).

Другие оборонные отрасли:

1 июня 1940 г. директором завода № 92 был назначен Амо Елян — родственник всесильного главы НКВД Лаврентия Берии. Новый начальник относился к совсем другому типу руководителей, не похожему на прежних директоров. Управлял он круто и грубо, как царь, не терпел возражений. Характерный факт: когда машина директора утром подъезжала к заводу, «вохровцы» должны были заранее открыть ворота. Если же они вдруг этого не успевали, автомобиль Еляна, кстати, предпочитавшего внедорожники, попросту таранил и вышибал их. В своих приказах по заводу Амо Евсеевич, первым из директоров завода, стал официально ссылаться на анонимные записки и доносы. В то же время рабочие отзывались о Еляне хорошо, он часто помогал нуждающимся, справедливо разрешал споры с начальством, заботился о снабжении их продуктами. Внедрение гаубицы М-30 опять осложнялось нехваткой инструмента. Инструментальный цех не справлялся с работой, сказывались плохая подготовка производства и простои станков. Потребовались срочные меры: организация работы в три смены, дополнительная переброска рабочей силы. Качество литья в связи с внедрением новой системы также снизилось. Большие проблемы опять возникали из-за хаотичного внесения технологических изменений в проект по ходу освоения. В итоге оснащение инструментарием технологии первой очереди М-30 закончилось только в середине июля. Сталь для щита гаубицы была получена заводом 29 июня, однако из-за халатности ряда работников ее испытание задержалось до 4 июля. Оказывал заметное влияние выход из строя оборудования. Например, 3 июля произошла авария пресса № 3 в кузнечно-прессовом цехе с тяжелыми последствиями. Героическими усилиями ремонтников он затем был восстановлен за семь суток. По-прежнему возникали большие сложности в организации технологического процесса. В приказе директора от 26 июля говорилось: «Начальник техбюро сборочного цеха Ганичев формально вел журнал технологических изменений, в результате большинство выявленных дефектов М-30 не были доведены до цехов. Плановый отдел, получая извещения КО на изменения, не планирует подготовки производства по внесенным изменениям. В КО часть изменений, предусмотренных протоколами, до сих пор не проведены. Технологи не отмечают даты исполнения, давая заключения по изменениям, не подписывают их». [70 — ГУ ЦАНО, Ф. 2491, Д. 442, Л. 89.] (11741).

1 июня 1940 г. начали сборку ИЖ-9 на конвейере [4.124]; в этом же году на ИжМЗ планировали изготовить ИЖ-8 - 1450, а ИЖ-9 - 4050, всего - 5500 экземпляров. Однако из-за неудачной подготовки серийного производства ИЖ-9 сделали гораздо меньше - 833, зато ИЖ-8 - несколько больше плана - 1556, всего - 2389 экземпляров. При этом сделали два мотоцикла ИЖ-12, прообразом которого была новая модель ленинградского завода «Красный Октябрь» Л-8 [4.129] (11429).

Армия:

На 1 июня 1940 г. в штурмовой авиации насчитывалось уже больше И-15бис, чем в истребительной. В штурмовых полках числились 1105 машин (из них 972 исправных), в истребительной авиации - 599 (514 исправных). Ещё 296 бипланов направили в лётные школы. Согласно приказам командования ВВС, по мере замены И-15бис в истребительных полках освобождающаяся техника должна была передаваться в штурмовые части и учебные заведения. Правда, разрешалось временно вооружать ими вновь создаваемые истребительные полки до поступления туда машин новых типов (12294).

На 1 июня 1940 г. в ВВС сохранилось 332 И-5, но летать из них были способны примерно две трети (19176).

На 1 июня 1940 г. авиационная группировка Закавказского военного округа была увеличена до 1023 с 246 самолетов на I марта. Поставка новейших истребителей на Кавказ в 1941-м году должна была обезопасить основной источник нефтепродуктов от всех возможных ударов с воздуха. В июне 1941 г. Англия планировала быть готовой к немедленному нанесению авиационных ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям Баку с авиабаз на территории Ирака. Английская разведка в условиях широкомасштабной дезинформации со стороны Германии считала, что концентрация германских войск в приграничных с СССР районах связана не с возможными боевыми действиями, а с предъявлением Германией какого-то ультиматума Советскому Союзу. Создав угрозу кавказской нефти, Англия рассчитывала оказать давление на СССР, чтобы он не уступил возможным немецким требованиям. Твердая позиция последнего стимулировала бы напряженность в Восточной Европе и облегчила бы положение Англии. В начале 1940-го года такие же удары планировались Англией и Францией, чтобы остановить войну в Финляндии, и в апреле даже была проведена аэрофотосъемка нефтепромыслов Баку и Сухуми (12948).

По 1 июня 1940 года с 1 октября 1939 года - абсолютный рост численности бипланов И-15бис, И-153, ДИ-6 в строевых частях составил 1344 самолета (за счет производства И-153), а их удельный вес составлял 45,2% (Подсчитано по: Красная армия за год до фашистской агрессии // Военно-исторический журнал. 1996. № 3 С. 12; Мельтюхов М. Упущенный шанс Сталина. М.: Вече, 2000. С. 602.).

И-15 из всей гаммы советских конструкций стал единственным, выбранным испанцами для серийного производства. Эти успехи заставили некоторых говорить об И-15 как о более совершенной машине, нежели И-16. И хотя начальник ВВС Я. Алкснис скептически относился к этой точке зрения, подкрепить фактами свои слова не мог, ибо изучение «испанского опыта» им толком организовано не было. Тем временем борцы за И-15 действовали более активно. Один из сторонников этого самолета - комиссар Ф. А Агальцов - в одном из своих докладов просто восхвалял этот самолет, а его «сильно умных» противников записал во врагов народа, агентов гестапо и иностранных разведок». С.В. Абросов констатирует, что «едва ли мы узнаем правду о том, почему истребитель И-15 бис, безусловно, устаревший к тому времени, что очевидно показали бои в Испании, был запущен в массовое производство уже в конце 1937 года, а те самолеты, которые, по мнению летчиков, были крайне необходимы, появились лишь спустя годы» (Абросов С.В. Указ. соч. С. 313, 391.) (11710,422).

И-15 бис не отвечал современным требованиям еще до запуска в серию, и на вооружение в ВВС РККА стали массово поступать истребители-бипланы, которые морально устарели еще на уровне проектирования.

Запуск в серию в конце 1938 года И-153 был стратегическим просчетом советского военно-политического руководства. Эта машина морально устарела уже к моменту начала производства, опоздав со своим появлением минимум на 1,5 - 2 года. Но даже если бы она и выпускалась с рубежа 1936- 1937 годов, ее выпуск однозначно должен был быть свернут если не к началу 1939 года, то, по крайней мере, к началу Второй мировой войны. В действительности все происходило как раз наоборот.

Нельзя сказать, что выпуск бипланов был обоснован и с экономической точки зрения. Примечательно, что истребитель-биплан И-153 производства авиазавода № 1 имел отпускную цену в 1939 году несколько выше, чем моноплан И-16 пулеметный производства авиазавода № 21 (138,5 тысяч рублей и 137 тысяч рублей соответственно). В 1940 году за счет резкого расширения производства И-153 его отпускная цена значительно снизилась, но, тем не менее, относительная разница с отпускной ценой И-16 (которая также снизилась в абсолютном отношении) была невелика: моноплан завода № 21 стоил дороже И-153 всего на 5,7% при несравненно более высоких характеристиках по скорости и надежности (РГАЭ. Ф. 8044. Оп. 1. Д. 673. Л. 12.).

В 1938 - 1939 годах доля выпущенных бипланов составляла 64% от общего производства истребителей (Подсчитано по: Маслов М. Истребитель И-16. С. 33; Самолетостроение в СССР. 1917-1945. Кн. I. С. 432-433.). Подобное обстоятельство негативным образом сказывалось на состоянии боеготовности советской авиации. Это было тем более заметно на фоне практически полного отхода ведущих авиационных держав от использования самолетов подобной схемы. Например, в Соединенных Штатах истребители-бипланы дольше всего использовались в частях морской авиации, но и там с декабря 1939 года началось перевооружение на монопланы, которое полностью завершилось в июне 1941 года.

В сложный и ответственный период произошло своего рода «размывание» боевого состава истребительных частей советской военной авиации морально устаревшими самолетами, выпуск которых резко вырос как абсолютно, так и относительно общих объемов производства.

Следует отметить, что поступление в строевые части вплоть до начала Великой Отечественной войны устаревшей техники проявлялось не только в плане морального устаревания ВВС РККА, но и создавало серьезные проблемы в эксплуатации большого количества типов различных машин.

После окончания войны с Финляндией появился обобщающий документ по анализу эксплуатации авиатехники: «Предложения совещания инженеров действующих армий на Финляндском фронте по устранению дефектов, выявленных на самолетах, моторах, вооружении и спецоборудовании, на основе опыта эксплуатации материальной части в боевых условиях», утвержденный начальником ВВС КА генерал-лейтенантом авиации Смушкевичем и военкомом ВВС КА дивизионным комиссаром Агальцовым 10 мая 1940 года (РГАВМФ.Ф.Р-б1.Оп.7.Д. 105.Л.). В документе содержалось следующее важное положение: «Создать заводы, изготовляющие запасные части для самолетов, снятых с производства, но эксплуатирующихся в частях (И-16 тип 5, И-15 бис и тд.)» (РГАВМФ.Ф.Р-б1.Оп.7.Д. 105. Л. 92) (11710,422).

На 1 июня 1940 г. в ВВС в общей сложности сохранилось 332 И-5, летать из них могли примерно две трети. Все они числились учебными. В морской авиации к концу сентября того же года имелось 43 машины, причем семь истребителей на Черноморском флоте всё ещё считались боевыми.

В октябре того же года Комитет обороны своим решением списал 66 самолётов, ещё 276 предписал передать Осо- авиахиму. Аэроклубы последнего и ранее использовали И-5 как спортивно-акробатическую машину, а также вели на ней тренировки лётчиков запаса. В частности, И-5 имелись в Центральном аэроклубе в Москве и в Ленинградском аэроклубе.

Выполнить решение в полном объёме не успели по разным причинам. Школам и училищам ВВС не хватало машин более современных типов, Осоавиахим не рвался принимать изношенные истребители, многие из которых числились годными только на бумаге. Поэтому много самолётов хранилось в консервации (11997).

К 1 июня 1940 количество остававшихся машин Р-5 вдвое превышало плановое. С учетом школ общий итог выглядел еще более внушительным. На 25 сентября в ВВС числились 2445 Р-5, хотя летать были способны только 1631. В морской авиации оставалось еще 1237 Р-5 (11936).

На 1 июня 1940 года ВВС РККА имели всего 11 самолетов ПС-84 (возможно, в это число включены и импортные ДС-3) (Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. С. 539.). Авиация флота имела к октябрю 1940 года 4 машины этого типа (РГАВМФ. Ф. Р-61. Оп. 4. Д. 493. Л. 17 об. - 18.). Заявка ВВС ВМФ на 1941 год составляла 50 ПС-84 (проходивших под обозначением ДС-3 М-62 ИР), но Комитет Обороны санкционировал поставку лишь 14 из них (РГАВМФ. Ф. Р-61. Оп. 4. Д. 491. Л. 22 об.). По данным В. Р. Котельникова, на 22 июня 1941 года ВВС РККА принадлежало 49 ПС-84,5 - авиации ВМФ, и еще несколько машин эксплуатировалось в НКВД (Котельников В.Р. От ОС-3 ДО Ли-2. С. 21.).

При всех положительных моментах, связанных с ПС-84, отметим одно важное обстоятельство. Его выпуск в 1939 - 1940 годах составил всего 67 машин (из изготовленных авиапромом 817 транспортных всех типов). ПС-84 являлся практически единственным серийным транспортно-пасса-жирским самолетом (не считая модификаций У-2), который выпускался для советской авиации в 1939 - 1941 годах. Еще 100 таких самолетов только предполагалось изготовить в первой половине 1941 года, согласно Постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 24б6-109бсс от 7 декабря 1940 года. Между тем в Германии только в 1939 году было изготовлено для люфтваффе 400 надежных трехмоторных транспортных самолетов «Юнкерс-52», а в течение 1936 - 1938 годов средний объем ежегодных поставок составлял 300 машин. Но даже с таким количеством транспортных самолетов люфтваффе вскоре оказались в тяжелом положении. Если к началу Второй мировой войны они располагали 552 «Юнкерс-52», то уже в боях на Западе в первой половине 1940 года потери составили 214 машин и для восстановления только этих потерь требовалось полгода работы авиапромышленности, которая смогла выпустить в 1940 году 401 самолет этого типа. А Советский Союз еще в 1941 году только лишь приближался к подобному темпу производства современной транспортной авиации (Степанов А.С. Гражданская авиация СССР — важный резерв РККА накануне Великой Отечественной войны // Чтения по военной истории: Сборник статей. СПб, 2005. С. 443.).

С началом войны в течение второй половины 1941 года ГУГВФ, передавшему в особые подразделения практически весь свой наличный парк ПС-84, удалось задействовать в интересах фронта в общей сложности лишь около 170 ПС-84 (с учетом поступления их от промышленности). А потери только за первые четыре с небольшим месяца с начала войны (на 1 ноября 1941 года) составили 57 машин этого типа (РГАЭ.Ф.9527.Д. 1724. Л. 17,21.) (11710,447).

На 1 июня 1940 г. только в составе военно-воздушных сил числилось три с половиной тысячи У-2, из которых 790 было неисправно. Гарантийный срок службы до первого ремонта составлял 500 часов (12049).

Внешняя политика:

Разведданные на 1 июня 1940 года снизили цифры авиации Румынии до 658 боевых и 500 вспомогательных самолетов. Имелись и другие данные, согласно которым в ВВС Румынии насчитывалось 1150 самолетов, в том числе в сухопутной авиации - 520, учебных - 335, в резерве - 120, прочих - 226 (Мельтюхов М. Освободительный поход Сталина. Бессарабский вопрос в советско-румынских отношениях (1917 - 1940 годы). М., 2006. С. 269-270,495.). В распоряжении разведслужб флота имелись несколько меньшие цифры — 1061 машина (с учетом вновь поступивших). Но все-таки и эти оценки авиации Румынии, содержащиеся в деле «Материалы о ВВС и ПВО Японии, Турции, Румынии, Германии, Италии, Англии (разведсводки, схемы, тактико-технические данные самолетов)», обнаруживали тенденцию к явному завышению сил потенциального противника (РГАВМФ.Ф.Р-1877.Оп. 1,Д. 142. Л. 23). На самом же деле реальная их численность была значительно ниже: так, к сентябрю 1940 года, то есть тремя месяцами спустя после Бессарабского кризиса ВВС Румынии имели всего 276 боевых самолетов, и еще 440 находились в летных школах и центрах подготовки (Жирохов М., СтратулатА По сигналу «Ардялул». Румынская авиация 22 июня 1941 года. С. 54.) (11710,415).

За рубежом:

1 июня в 1940 году французский дальний бомбардировщик «MB.162-01» впервые поднялся в воздух, когда немецкие войска приблизились к Виллакублэ. Самолет окончательно собрали в Виллакублэ только весной 1940 года. «MB. 162» имел цельнометаллическую конструкцию. Силовой набор крыла был типичен для фирмы "Блок": два лонжерона, связанные наклонными стержнями, образовывали работающую на кручение коробку; носок и законцовки являлись отъемными. У задней кромки подвешивались щитки, приводимые в действие гидросистемой. Крыло делилось на четыре части и обшивалось листами "ведаля". Бензобаки размещались между главными лонжеронами. Максимальный запас горючего равнялся 6500 л, распределенных между восемью баками. Фюзеляж представлял из себя цельнометаллический монокок. Экипаж из пяти человек состоял из двух пилотов, штурмана-бомбардира, стрелка-радиста и верхнего стрелка. Основные стойки шасси убирались вперед по полету во внутренние мотогондолы и частично закрывались каждая двумя створками. Оборонительное вооружение было примечательно тем, что в его состав входила 20-мм пушка на механизированной верхней турели, такая же пушка плюс 7,5-мм пулемет в нижней установке (тоже механизированной) и еще один 7,5-мм пулемет в самом носу у штурмана-бомбардира (14909).

1 июня 1940 Франция лишила бельгийского короля Леопольда ордена Почетного легиона за капитуляцию Бельгиинемцам (4962).

June 1st, 1940: In the West, the evacuation of the British Expeditionary Force from Dunkirk continues, with another 64,400 men taken off the beaches. The British destroyers Keith, Basilisk and Havant and the transport Scotia are sunk by Luftwaffe dive bombers (3819).

1 июня 1940 продолжилась эвакуация из Дюнкерка и было эвакуировано еще 64 тыс. чел. Два английских эсминца и транспорт были потоплены немецкой авиацией (3819).

1 June 1940 MorebombingraidsonEngland (270).

1 июня 1940 усилились бомбардировки Англии (270).

Авиапромышленность:

2 июня 1940 года состоялось совещание по дефектам на самолете ББ-1 М-88 выпуска завода N 135

Слушали: зам. наркома НКАП Воронина....

Решение:

Считать возможным производить сдачу и прием самолетов ББ-1 с М-88 в части ВВС для изучения, подготовки летного состава и выявления дефектов в ходе их эксплуатации.

Заводу N 135 совместно с НИИ ГУАС разработать к 15 июня с.г. инструкцию по эксплуатации самолета с указанием ограничений при непрерывном наборе высоты.

Обязать завод N 135 (директор Карпов):

а) довести винтомоторную группу самолета по температурным режимам к 1 июля 1940 года.

Закончить совместно с НИИ ГУАС летные испытания самолета ББ-1 с М-88с доведенной винтомоторной группой к 10 июля 1940 г.

б) Выходящие из производства завода N 135 самолеты принимать до 10 июля 1940 г. с ограничением набора высоты до 500 м при условии нормальных температурных режимов на подъеме.

С 10 июля 1940 г. ББ-1 М-88 должны передаваться частям ВВС только с полностью доведенной по температурным режимам винтомоторной группой.

в) К 1 сентября 1940 г. произвести доводку винтомоторной группы на всех ранее выпушенных самолетах, находящихся в частях ВВС.

г) Немедленно оборудовать все самолеты ББ-1, находяшиеся на войсковых испытаниях замками на шасси по образцу, разработанному заводом и до 10 июня 1940 г. произвести испытание замка шасси на заводе, сделав для этого не менее 100 посадок.

При получении удовлетворительных результатов, оборудовать замками на шасси до 20 июня 1940 г. все ранее выпушенные самолеты.

д) К 1 июня 1940 г. предъявить на испытание 2 самолета ББ-1 с М-88, оборудованных установками заполнения бензобаков нейтральным газом (из баллона и отработанными газами) (3444,14-16).

2 июня 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 0100

Гос. испытания самолета ДБ3Ф 2М88 за № 390204 с модифицированными стрелковыми установками МВ-2 и МВ-3 (6891, 205).

2 июня 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 0101

Испытания на пикирование самолета ДБ3Ф-2М87 с ВИШ-23 за № 390612, проводимых заводом № 39 с участием НИИ ГУАС (6891, 208).

2 июня 1940 вышел приказ НКАП N 247c, согласно которому (403,31):

"Для получения исчерпывающих характеристик винтомоторной группы самолета ДБ-3Ф с моторами М-88 и для разработки необходимых мероприятий на по ее окончательной доводке - ПРИКАЗЫВАЮ:

Параграф 1

1. Провести в ЦАГИ-Раменском специальные летные испытания винтомоторной группы самолета ДБ-3Ф.

2. Закончить испытания и дать заключение с перечнем необходимых мероприятий к 19 июня 1940..." (403,31).

3. Для проведения испытаний, обработки материалов и разработки необходимых мероприятий выделить специальную группу под руководством Зам. Начальнмка ЦАГИ тов. ПОЛИКОВСКОГО.

4. О ходе выполнения работы не реже одного раза в шестидневку тов. ПОЛИКОВСКОМУ докладывать моему Заместителю тов. ВОРОНИНУ.

§ 2.

1. Заводу № 39 передать в ЦАГИ не позднее 1-го июня 1940 года для прохождения испытаний два самолета ДБ-ЗФ с экипажем и прикрепить к ЦАГИ на время испытаний лётчика-испытателя тов. ФЕДОРОВА Н.К.

2. Прикрепить к ЦАГИ на время испытаний ведущего инженера завода.

3. Обеспечить своевременное проведение всех необходимых доводочных работ и работ по подготовке самолета к испы танию.

§ 3.

Заводам №№ 29 и 34 прикрепить к ЦАГИ с 1-го июня 1940 года ведущих инженеров по проведению указанных испытаний и обеспечить своевременное проведение доводочных работ и работ по подготовке винтомоторной группы к испытаниям в части моторов и радиаторных установок.

§ 4.

Начальнику ЦИАМ тов. КАШИРИНУ прикрепить к ЦАГИ на время испытаний группу работников ЦИАМ, предоставив в ее распоряжение необходимую испытательную аппаратуру.

Оплату всех работ по проведенным летным испытаниям винтомоторных групп самолетов ДБ-ЗФ произвести за счет заводов № 39 и 29 на равных началах.

Народный Комиссар Авиационной Промышленности (403,31).

2 июня 1940 из-за падения давления масла произошла авария СПБ N3/1 и М.А.Липкин попробовал сесть с выключенным двигателем, но не дотянул до ВПП и задел стабилизатором винт СБ, вновь подлетел на 60 м и упал (1759,8).

2 июня 1940 г. произошла авария самолета СПБ опытной серии № 3/1.

По заявлению экипажа (кроме летчика-испытателя М.А.Липкина, в составе экипажа были заместитель начальника техбюро А. А. Розенфельд и ведущий инженер техбюро А.И.Зеленко) в ходе проведения испытаний на высоте 2000 м левый мотор давал перебои и затем остановился.

После включения системы окольцевания моторы «разработались». Затем упало давление масла на правом моторе и он был выключен летчиком.

Самолет находился в районе Химок. Липкин решил совершить посадку на одном моторе, вместо Центрального аэродрома, на аэродром завода №22, который имел весьма ограниченные размеры.

На высоте 600 м. выпустил шасси, сделалразворот и пошел на планирование. На высоте 400 м выпустил щитки и пробовал дать газ левому мотору, но он «не забрал».

На высоте 200 м убрал щитки (что нельзя было делать), до посадочной площадки он не дотянул, зацепил стабилизатором винт стоявшего на земле самолета СБ, потерял окончательно скорость и при падении подломал правую стойку шасси, после чего самолет взмыв вверх через 60 м зацепил землю правой плоскостью, развернулся на 180°, снес левую стойку шасси, костыльное колесо и радиатор правого мотора, лег на моторные отсеки и фюзеляж. Самолет требовал капитального ремонта (9649).

2 июня 1940 года Начальник ГУАС комдив Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев утвердили Отчет по испытанию упрощенной схемы воздушного тральщика на самолете Р-6

Летные испытания начаты 22 июня 1939 года

Летные испытания окончены 31 июля 1939 года

Отв. исполнители

Вед. летчик капитан Гуров М.Д.

Вед. инженер – в/инженер 2 ранга Доброхотов Н.Д.

Цель испытания

Изучение столкновения воздушного тральщика с тросами аэростатов заграждения при малом угле стрельчатости расположения лобовых тросов самолета (лобовые тросы натянуты сзади винтов от моторов к концам крыльев).

Изучение столкновения металлических винтов с тросами аэростатов заграждения на подлетах в условиях различной слабины троса в полете.

Замер нагрузок, действующих на конструкцию при столкновении (4433).

2 июня 1940 года Ворошилову.

Секретариат КО (Лешуков) и НИИ (Филин) еще раз выехав на место производства самолета Грушина (МАИ), просмотрели этот самолет и его технологию и пришли к совместному выводу о целесообразности постройки 2-го экземпляра самолета Грушина по следующим соображениям:

1. Постройка второго экземпляра самолета на трехколесном шасси гарантирует получение более подробных данных о преимуществах трехколесного шасси...

2. Имеющийся на сегодняшний день одномоторный бомбардировщик конструкции Сухого ББ-1 по своим летным данным хуже, чем однотипный с ним самолет Грушина (за исключением вооружения).

Основные данные самолетов:

|  | ШБ-1 М-88 | Грушина М-105 |
| --- | --- | --- |
| Максимальная скорость у земли | 425 км/час | 460 км/час |
| Максимальная скорость на расчетной |  |  |
| высоте | 500 км/час | 560 км/час |
| Дальность на 0,9 максимальной |  |  |
| скорости | 1100 км | 1100 км |
| Бомбовая нагрузка (нормальная) | 400 кг | 400 кг |
| Бомбовая нагрузка с перегрузкой | 600 кг | 600 кг |
| Вооружение | 5 пулем. | 2 пулем. |

3. Одномоторный бомбардировщик особенно необходим ввиду отставания нашей авиамоторной промышленности, которая тормозит выпумк дувхмоторных бомбардировщиков в нужном количестве. Там, где условия дальности позволят применить одномоторный бомбардировщик, три таких бомбардировщика по меньшей мере равноценны двум двухмоторным бомбардировщикам как в отношении бомбовой нагрузки, так и отношении их живучести. Кроме того, три одномоторных бомбардировщика можно сделать быстрее и дешевле, чем два двухмоторных.

4. Самолет Грушина довольно прост по своей технологии, фюзеляж и кессонные крылья изготовляются из более низкосортной, чем обычно фанеры. Расход алюминия на самолете сведен у минимуму.

5. На самолете Грушина предусмотрена и возможна установка еще одного переднего синхронного пулемета, без каких-либо переделок в конструкции.

6. Возможна установка более мощного мотора типа АМ-37, чем скорость будет повышена до 600 км/час (3386).

2 июня 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 099

О принятии на гос. испытания самолета И-26 М-105П (6891, 201).

2 июня 1940 И-26 М-105П ВИШ-61 А.С.Я. в ходе гос. испытаний, которые проходили с 1 по 15 июня 1940 выполнил 3 полета: для проверки машины л завода Корзинщиковым (0:10) и 2 для ознакомления л НИИ ВВС Николаевым. Погасла сигнализация шасси (0:26) и Николаев сделал 5-7 кругов, чтобы убедится, что шасси выпущено (2924).

2 июня 1940 вышел приказ НКАП N 253c "О мероприятиях по выполнению программы на 2 кв. 1940 по заводу 26". План по сдаче моторов М-105 за 4 месяца был выполнен только на 12.8% и за 29 дней мая - на 6% (403,82).

Завод № 26 не выполнил основной задачи, поставленной правительством и партией, по серийному выпуску моторов М-105.

В связи с тем, что мотор М-105 прошел госиспытания с большим опозданием - только 19 апреля т.г., план по сдаче этих моторов за 4 месяца 1940 г. выполнен всего на 12,8% и за 29 дней мая - 6% от месячного плана.

Руководство на заводе не обеспечило в установленные сроки доводку и внедренив серийное производство мотора М-120.

В целях обеспечения быстрейшего перелома в работе повыпуску моторов М-105, ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1.

Директоу завода № 26 тов. Завитаеву:

1. Немедленно проанализировать работу всех узких мест производства и в кратчаший срок реализовать необходимые шаги по расшивке их.

2. Организовать решительную борьбу за стопроцентное выполнение плана июня месяца по М-105, добившись также частичного покрытия недодела предыдущих месяцев.

§ 2.

Начальнику Отдела Кооперированля НКАП тов. ФАРМАНЯНЦУ:

Принять решительные меры к обеспечению-завода № 26 магнето БСМ-12 и свечей СВ-08, поставляемых заводом АТЕ-1;

§ 3.

Начальнику 4-го Главного Управ.л е ния тов. МИХАЙЛОВУ:

Принятъ меры к немедленному -обеспечению завода № 26 кондиционными карбюраторами К-105, а также к своевременной поставке других агрегатов с заводов №№ 20 и 33 (403,82).

2 июня 1940 была подготовлена КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОЛЕТА И-26 М-105П КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРА ЯКОВЛЕВА ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА № 115

1. Летные данные представленные в отчете по заводским испытаниям:

| Максимальная скорость у земли | 485 км/час |
| --- | --- |
| на Н=5000м | 595 |
| Потолок | не летал |
| Скороподъемность до Н=5000м. | 5,3 мин. |
| Посадочная скорость | не определял |
| Длина разбега | 350 м |
| пробега | 360 м |
| Разбег | 11 сек. |
| Запас горючего на 0,9 максим. | 1,3 час. |
| Время виража | 24-25,1 сек. |

Заводом величины максимальных скоростей определены недостаточно полно, в результате чего величины скоростей в действятельности могут быть меньше.

2. Оценка летных свойств.

Уравляемость самолета хорошая. Продольная устойчивость - достаточна, устойчивость пути - нейтральна, поперечная устойчивость "близка к нейтральной". Обзор самолета вперед недостаточен, назад - удовлетворителен. Пилотаж вследствие, недостаточной прочности крыла (67%) произведен не полностью, не выполняли бочки, иммельман.

3. Характеристика я состояние вооружения

Самолет вооружен одной пушкой "Швак" 20 мм с запасом патронов 120 шт. и двумя пулеметами Швак калибром 12,7 мм с запасом патронов по 420 шт. на пулемет. Вооружение недоведено, установка не жесткая, при стрельбе имеется большая вибрация, в результате чего простреливают охлаждающие трубы. Запас патронов очень мал.

4. Оценка эксплоатационных свойств.

Машина имеет много эксплоатационных недостатков: крыло неразрезное, при монтаже и сборке самолета требуется наличие средств механизации - подъемного крана и специальных козелков для крыльев и фюзеляжа. При транспортировке требуют специального ложного шасси.

Не разрезное крыло и моторная рама представляющая одно целое с фюзеляжем сильно осложняют ремонт самолета. Не отъемная моторама усложняет и удлиняет срок по съемке и установке мотора. Длительная заправка горючего (10-12 м). Не обеспечен полный слив из маслосистемы. Плохие подходы к задку мотора и маслобака. Моторные ка поты крепятся свыше ста замками " Дзус", что удлинняет сроки заправки в подготовки самолета к полету. •

5. Материал конструкция

Крыло самолета деревянное не разрезное, фюзеляж металлический сварной из хромансилевых труб вместе _с моторамой. Обшивка фюзеляжа полотнянная. Горизонтальное и вертикальное оперение деревянные. Рули и элероны дюралевые, обшитые полотном.

5. Оценка технологии производства.

В конструкции самолета имеются некоторые детали которые требуют большого расхода металла и осложняется обработка их (так, например, полувилка колеса шасси и верхний узел крепления шасси невозможно обработать на станках - обрабатываются в ручную, что удорожает изготовление последих.

7. Заключеняе по статиспытаниям агрегатов самолета

При статиспытаниях самолета слабым местом оказался носок крыла, который выдержал 40% нагрузки, а после усиления - 67%.

Общая прочность самолета в связи с увеличением веса с 2300 кг до 2700 кг недостаточна, что составляет 11 кратный запас вместо 13, положенного по нормам прочности для истребителя.

Ви2р Максимов (10514,36).

2 июня 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 105сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

Самолет ЭОИ М-105 2 ТК

Готовность чертежей 85-90%. Запущено в производство на три экземпляра 2150 чертежей.

Задерживается продувка модели в ЦАГИ и изготовление стенда для статиспытаний (10395,36).

2 июня 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 103сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

Самолет И-200

Летные заводские испытания закончены. Самолет подготавливается к госиспытаниям. Задержки из-за карбюратора к мотору М-105 (10395,33).

2 июня 1940 была подготовлена КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОЛЕТА И-200 АМ-35А, КОНСТРУКЦИИ МИКОЯНА ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА № 1.

1. Фактически полученные летные данные по заводским испытаниям:

| Длина пробега с тормозами а щитками | 350 м, время | 19 сек. |
| --- | --- | --- |
| Длина разбега | 230 м, время | 7,9 сек. |
| Максим. скорость Н=6800 м | - 650 км/час. |  |
| Н=0 | 508 км/час. |  |
| Скорость посадочнад | - 140-145 км/час. |  |

2. Оценка летных свойств:

а) Управляемость хорошая.

б) По оценкам летчика, устойчивость во всех трех измерениях удовлетворительная.

в) Обзор плохой из-за больших искажений, вносимых овальной поверхностью козырька

г) Из-за ненормальной работы карбюратора, полеты на маневренность не производились.

3. На самолете установлено 2 пулемета Шкас и 1 пулемет Березина. Произведен отстрел пулеметов в тире. В воздухе отстрел пулеметов не производился. Пулеметы расположены в развале мотора, стреляют через винт.

4. Зксплоатация самолета еще не выявлена. Винто-моторная группа еще недоведена.

| Температура масла | 90-95/112° |
| --- | --- |
| Температура воды | 100/125° |

Одиннадцать раз меняли водяной радиатор, все время лопаются обичайки. Производится усиление-радиатора. Подход к мотору удовлетворительный. При установке прототипа мотора АМ-37 затруднен подход редукционному клапану масляной помпы.

5. Конструкция самолета смешанная. Носовая часть фюзеляжа и центроплан металлический, а консоли и хворо вая часть фюзеляжа деревянные (дельта древесина).

6. С точки зрения производства самолет трудностей не представляет. Самолет может строится как с деревянными, так и с металлическими крыльями.

7. Статиспытания все агрегаты поошли удовлетворительно, расчет проиводился на полетный вес 3000 кг., а фактически лолетныл вес 2983 кг.

| Металляческий лонжерон выдержал | - 150%. |
| --- | --- |
| Деревянный лонжерон | - 104% |
| Фюзеляж | - 100%. |
| Консоль | 109%. |

Ви1р Никитченко (10514,40).

2 июня 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 115сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

И-135 М-105

1-й экз. Самолета закончен постройкой 25 апреля 1940 и в настоящее время перевозится из Харькова в ЦАГИ (Раменское), где и будет проходить заводские испытания. Задержало выпуск самолета в срок несвоевременная поставка кондиционным мотором М-105 и винта ВИШ-21.

2-й экз. Находится в постройке с общей технической готовностью 30-35% (10395,44).

2 июня 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 114сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

И-207 М-65Р

Готовность самолета в производстве определяется в 30-35%. Основное затруднение, испытываемое КБ, это отсутствие опытного цеха. Сейчас для этой цели выделен цех № 2. Наметилось отставание от графика, на что указано директору завода т. Горину (10395,42).

2 июня 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 106сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

Самолет И-21 Пашинина

Рабочие чертежи изготовлены и сданы в производство на 100%.

Основные агрегаты изготовлены и состыкованы. Сейчас ведется монтажная и общая сборка.

Задерживают водорадиатор (завод № 34) и винт (завод № 28). НКАП дал указание заводам форсировать эти работы (10395,36).

2 июня 1940 была подготовлена КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОЛЕТА ОКО-6 2М-88 б/р. КОНСТРУКЦИИ Т.ТАИРОВА ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА №- 43,

(Справка на основе результатов заводских испытанний).

1. Фактически полученные летные данные при нормальном полетном весе - 4530 кг.:

| Скорость максим. | 567,5 км/час, на Н-7550 м. |
| --- | --- |
| Скорость максим. | 448 км/час, на Н=0 |
| Время набора 5000 м. | - 5,5 мин. |
| " 8000 м. | - 10.4 мин. |
| Практический.потолок | - 11100 м. |
| Посадочная скорость с закрылками | - 150 км/час. |
| Разбег | - 380 метров - 15 сек. |
| Пробег | - 470 метров - 20 сек. |
| Дальность: |  |
| с нормальным запасом горючего | - 700 км. |
| с дополнительным баком | - 1250 км. |

С этими летными данными, кроме дальности, самолет преимуществ не имеет по сравнению с И-28 и И-180.

2. Летные свойства.

а) Управляемость в продольном и поперечном отношении неудовлетворительная (велики усилия на ручке управления).

б) Продольная устойчивость самолета недостаточная, боковая устойчивость хорошая. На пикировании при выводе самолета без моторов развивается значительные усилия на ручке руля глубины.

в) Обзор вперед и в бок удовлетворительный, назад недостаточный.

г) На фигурах появляются значительные усилия на ручке управления рулем глубины и элеронов.

д) Взлет простой. Посадочную скорость необходимо уменьшить.

Е) При испытании на пикирование в облете майора тов. Супруна была замечена тряска самолета, характер которой не выявлен.

3. Вооружение состоит аз батареи 4х "Швак" калибром 20 мм. Запас снарядов в нормальном варианте по 200 шт. на пушку в перегрузочном по 275 шт.

4. Эксплоатация самолета и ВМГ удобна.

5. Конструкция самолета смешанная: передняя часть фюзеляжа, центроплан и консоли металлические (дюраль), задняя часть фюзеляжа деревянная. Лонжероны хромансилевые.

6. Производственное выполнение самолета сложно, главным образом в части центроплана и шасси.

7. Самолет удовлетворяет нормам прочности 1937 г., имеет запас прочности 14.

Ви3р Николаев (10514,88).

2 июня 1940 была подготовлена КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОЛЕТА "К" М-105П КОНСТРУКЦИИ Т.Т. ГОРБУНОВА, лавочкина игудкова, производства завода № 301

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАВОДСКИХ ИСПЫАНИЙ

1. Летные данные

Летные данныв, получе иные без фонаря над головой летчика и со старой схемой всасывания воздуха в карбюратор:

| Максимальная скор. у земли | 503 км/час |
| --- | --- |
| Максимальная скор. на 4430 м | 583 км/час |
| Время подъема на высоту 5000 м | 5,53 сек. |

На самолете проработана установка ТК-З. Второй экз. самолета будет испытываться с ТК-3. Винтомоторная группа самолета с ТК-3 в настоящее время испытывается на стенде. Установка ТК-3 повысят боевую высоту с-та до 9000 м и увеличит максимальную скорость на 50-70 км/час.

2. Оценка летных свойств.

а) Управляемость хорошая;

б) Устойчивость - самолет обладает хорошей устойчивостью относительно осей. На самолете возможен полет с брошенным управлением. По технике пилотирования самолет доступен для летчиков средней квалификации.

в) 0 б з о р - хороший

г) Маневренность:

Маневренность у самолета хорошая.

| Время виража на высоте 4500 м | - 38-30 сек. |  |
| --- | --- | --- |
| -"- петли -"- -“- | 30 |  |
| -"- Одинарного переворота | 15 |  |
| -п- боевого разворота | 30 с набором высоты 1000-1500 м |  |
| д) Взлетно-посадочные данные: |  |  |
| Разбег | 280-300 м, время | 11-13 сек. |
| Длинна пробега с торм. | 200-320 м., время | 13-14 |

3. Характеристика и состояние вооружения.

На самолете устанавливается следующее вооружение:

Пушка Таубина - калибра 23 мм

2 пулемета Березина

3 пулемета ШКАС.

Кроме того, на самолете могут быть устэновлены 8 шт. РС-82 и бомбы общим весом до 100 кг.

Вооружение самолета смонтировано на спец. стенде и отстреливается, под наблюдением спец.камиссии от ГУАС КА (Нырков).

Пушечное вооружение уже отработано и установлено на самолет для отстрела в воздухе.

4. Оценка эксплоатационных данных

В эксплоатации самолет прост. Самолет легко и быстро разбирается для транспортировки его по ж.д.. При снятых консолях крыльев самолет может транспортироваться на собственном ходу.

5. Материал конструкции.

Самолет цельно-деревянной конструкции. Ответственные элементы изготовлены из пресованной ревесины. Покрытие самолета высокого качества по отделке, стойкое и не сложное в производстве.

6. Оценка технологии, производства!

Технология производства самолета проста и не требует сложного оборудования. Основной материал конструкции - дерево.

7. Заключение по статиспытаниям агрегатов с-та.

Статиспытания самолет прошел вполне удовлетвовительно.

ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ ВОЕШНЖЕНЕР I РАНГА Никашин

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ВОЕШЖЕНЕР 3 РАНГА Таракановский (10514,41).

2 июня 1940 ведущие инженеры НИИ ВВС, наблюдавшие за ходом постройки и испытаний всех опытных самолетов, представили командованию свои справки, в которых были отражены состояние работ, положительные и отрицательные стороны каждой машины и перспективы серийного производства. И-301 выглядел в них наиболее благоприятно: летные данные, устойчивость и пилотажные характеристики хорошие, вооружение мощное, прочность достаточная, технология и эксплуатация просты. И никаких недостатков. Этому способствовало то, что проводил заводские испытания инженер- летчик-испытатель НИИ ГУАС КАА.И. Ни кашин, а не заводские летчики, как у других конструкторов. Благодаря ему руководство ВВС гораздо лучше было осведомлено об И-301 (19734).

2 июня 1940 была подготовлена КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОЛЕТА И-180 М-88 ВИШ-23Е КОНСТРУКЦИИ инженера ПОЛИКАРПОВА производства з-да № 1 и завода № 21.

(На основе результатов заводских испытаний).

1. Фактически полученные летные данные при нормальном полетном весе 2440 кг.

| Скорость макс. | 560 км/час, на Н=7100 м. |
| --- | --- |
| Скорость макс. | 459 км/час, па Н=0 |
| Время набора 5000 м. | - 5,6 мин. |
| Время набора 7000 м. | - 8,7 мин. |
| Практический потолок | 11050 м. |
| Посадочнан скорость с закрылками | - 135 км/час. |
| Разбег | 240 м, 12 сек. |
| Пробег | 200 м, 10 сек. |

2. Летные свойства:

а) Управляемость хорошая.

б) Устрйчивость поперечная и пути удовлетворительная, продельная - нейтральная. Изготовлено горизонтальное оперение с увеличенной площадью. С таким оперением продольная устойчивость самолета еще улучшится.

в) Обзор вперед и вбок удовлетворительный, назад недостаточный.

г) Маневренностъ хорошая.

д) Взлет и посадка очень похожи на И-16.

е) Проверка штопора до 3-х витков на опытном и серийном самолетах показала, что из штопора с-т выходит без запаздывания.

3. Вооружение - 2 пулемета ШКАС и 2 БС, патрон для мелкокалиберн. 1500 шт., для БС - 400 шт. Вооружение в основном отлажено, исправляются звеньеотводы БС. Предполагают закончить отладку 2.6., отстрел 3.6. На экз. № 1 войсковой серии на заводе № 21 вооружение на земле работало без задержек.

4. По эксплуатационным свойствам самолет очень близок к И-16, слабое место - шасси. Необходимо ускорить выпуск самолета с одностоечным шасси на заводе № 21.

5. Материал конструкции: крыло - лонжероны из хромансилевых труб и или открытых профилей, нервюры и обшивка - дюралевая. Обшивка нижней поверхности крыла - полотно

Фюзеляж - деревянный мопокок.

Оперение- дюралевый каркас, обшивка полотняная.

6. С производственной точки зрения для серийного изготовления самолета заводом № 21 трудностей нет.

7. По статиспытаниям агрегатов самолета получены результаты, показывающие - прочность свыше 100% при расчетном весе 2400 кг (фактический вес серийного с-та завода № 21 - 2403 кг). Таким образом прочность самолета соответствует нормам прочности.

Ви2р Ерышев (10514,35).

2 июня 1940 была подготовлена КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

САМОЛЕТА И-190 М-88, КОНСТРУКЦИИ т. ПОЛИКАРПОВА ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА № 1.

1. Фактические полученные летные данные по заводским испытаниям с мотором М-88 без редуктора.

| Скороподъемность на 5000 м | 5,5 минут |
| --- | --- |
| Макс. скорость на Н=6000 м | 460 км/час |
| на Н=0 | 375 км/час |

2. Оценка летных свойств:

а) Управляемость удовлетворительная

б) Устойчивость удовлетворительная (по заключению летчика ЖУКОВА)

в) Обзор такол же как на самолете И-153.

г) Маневренность удовлетворительная, время виража - 12-13 сек.

3. На самолете установлено 4 пулемета ШКАС с запасом патронов 2500 шт. Произведен отстрел пулеметов до п=1800 об/мин. (требуется до 2200 об/мин.).

4. Эксплоатация самолета аналогична самолету И-153. Винто-моторная группа недоведена. Установленый мотор М-88 безредукторныий и винт с шириной лопасти 217 мм показали плохой КПД, что и сказалось на скорости. Принято решение установить мотор М-88 Р (редукторвый).

5. Конструкция самолета смешанная. Фюзеляж форменный, их хромансилевых труб. Коробка крыльев деревянная с фанерной неработающей обшивкой.

6. Расчет самолета на прочность производится на полетный вес 2050 кг., фактическай полетный вес оказался 2287 кг., а если учесть, что будет установлен мотор редукторний, то это еще увеличит вес на 50-70 кг.

Таким образом фюзеляж придется усилить, так как даже при полетном весе 2050 кг. Фюзеляж выдержал на испытании 91%

ВОЕНИНЖЕНЕР 1 РАНГА НИКИТЧЕНКО (10514,43).

2 июня 1940 в Контрольном листе учета выполнения постановления КО СНК СССР № 102сс от 4 марта 1940 г. представителем КО СНК СССР - контролером Вахрушевым была сделана запись:

Самолет И-185

Для статиспытаний изготовлены все агрегаты. Подготавиваются статиспытания.

Для производства продувок в трубе изготовлена летающая модель с работающим вонтом.

1-й летный экземпляр поступил в общую сборку.

Задерживается подача мотора М-90.

2-й летный экземпляр - все агрегаты находятся в стапельной сборке.

3-й и 4-й экземпляры - изготавливаются детали, начинается агрегатная сборка.

5-й экз. Запущен в производство (10395,28).

2 июня 1940 Зам. наркома П.А.Воронин писал Нач. ГВФ Молокову письмо N 4429-4 (копия директору завода 23 Баранову), что самолет СХ-1, который вы заказывали на 1940 в количестве 10 штук, является конструктивно малоприспособленным для серийного производства и требуется полная переработка конструкции и выпуск 100% новых чертежей. Предназначенный для машины мотор МГ-31 серийно не выпускается. Заказ не может быть принят (1206).

2 июня 1940 в НИИ ВВС завершили возобновленные c 26 мая 1940 и прерванные в декабре 1939 испытания японского И-97 в НИИ ВВС. Прерывали т.к. машину не смогли поставить на лыжи. Машина была доставлена с Халхин-Гола осенью и 17 ноября 1939 совершил первый полет. В 1940 провели бои с И-153 с М-63 и пушечным И-16 М-25В. Машину продемонстрировали руководству страны. Всего выполнили 38 полетов и налетали 10.5 час. Супрун испытывал и вторую машину более позднего выпуска (2643,17).

Первый этап проходил с 15 ноября по 16 декабря 1939 г. Зимой самолет не летал из-за невозможности установки лыж для взлета и посадки. Всего во время испытаний произвели 38 полетов общей продолжительностью 10 часов 30 минут (7573,30).

Мотор работал на земле 8 часов 50 минут, на станке - 20 часов 15 минут. Летные характеристики снимали с углом установки лопастей винта (33°) и наддувом, которые соответствовали японской регулировке в боевых условиях. При испытаниях с самолета демонтировали кольцевой(лобовой)масляный радиатор, так как при пробах мотора на земле масло в нем сильно переохлаждалось (7573,30).

Испытание вооружения и спецоборудования в НИИ ВВС не проводилось, поскольку оно уже было знакомо по самолетам И-95бис и И-96 (7573,30).

Кроме изучения вышеупомянутой машины, был произведен облет самолета И-97 более позднего выпуска летчиками НИИ ВВС и летчиками Н-ской авиационной части (предположительно - на территории Монголии) (7573,30).

Источником информации для специалистов института служили также отчеты по проведению воздушных боев с И-97 (Ки-27) советских самолетов И-16 и И-153 во время операций в районе озера Халхин-Гол (7573,30).

В группу непосредственных участников испытаний входили: ведущий инженер военинженер 3-го ранга М.И.Та-ракановский, помощник ведущего инженера военинженер 3-го ранга Раб кин, ведущий летчик-испытатель капитан А.С.Николаев, ведущий инженер по ВМГ военинженер 3-го ранга Золото-рев, ведущий инженер по вооружению военинженер 3-го ранга Березин, техник самолета воентехник 2-го ранга Стрелков, техник по вооружению воентехник 2-го ранга Наумов, моторист старшина Сидоркин, техники-расчетчики Андросова и Сорина, техник по приборам Быков, техник-кислородчик Коробков (7573,30).

Истребитель облетывали: генерал-майор авиации А.И.Филин, полковой комиссар Холопцев, летчики-испытатели майоры С.П.Супрун и П.М.Стефа-новский, военинженер 2-го ранга капитан А.Г.Кочетков, военинженер 2-го ранга капитан А.Г.Прошаков, старший лейтенантА.Г.Кубышкин, старший лейтенант Шапоров, летчик-испытатель Н-ской части К.К.Коккинаки и командир эскадрильи Олейниченко (7573,30).

2 июня 1940 года показом машины высшему руководству страны на Центральном аэродроме столицы завершились испытания К1-27 в НИИ ВВС. В выводах отчета по результатам испытаний «японца» отмечалось, в частности:

«Живучесть И-97 меньше, чем у отечественных истребителей <...> из-за отсутствия бронирования, протекти-рованных баков и заполнения их нейтральным газом.

Сравнительно высокие летные данные, при моторе мощностью 650 л.с., с неубирающимся шасси и при небольшой посадочной скорости получены в основном за счет меньшего <...> миделя фюзеляжа, так как диаметр звезды мотора меньше на шесть процентов, металлической обшивки <...> с заклепками впотаи, меньшей относительной толщины крыла <...> и наличия редуктора на моторе.

Стремление к снижению полетного веса привело к усложнению эксплуатации и транспортировки, а также к недостаточной прочности самолета» (10745,113).

2 июня 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 0106

Специальные гос. испытания одномоторного одноместного истребителя «Мессершмидт Ме-109» с мотором ДВ-601 (6891, 222).

2 июня 1940 вышел приказ НКАП N 248с "Об увеличении срока службы авиамоторов" (1002,2).

2 июня 1940 был составлен:

АКТ

Настоящий акт составлен на заводе № 289 10 мая 1940 в присутствии: Зам. ГК з-да № 289 т. Фельснер Е.О., Представителя ЦИАМ ст. И т. Ливермана И.М., ст. И ЛИС з-да № 289 Сергеева В.Г., борт механика з-да № 289 т. Семчурина М.М. и и представителя завода № 26 механика т. Новодерова И.А. в том, что при испытании мотера М-105П № 954-1, стенда самолета М 330 по программе ЦИАМ пункт 1У (проверка надежности работы мотора и турбокомпрессорной установки) на 45-й минуте первого ;часа третьего этапа в первом правом цилиндре мотора сгорел выпускной клапан, два куска которого выбросило через выхлопной коллектор наружу (874,14).

2 июня 1940 вышло постановление № 752-294с Об организации закрытой торговли на строительствах НКАП. Упоминаются з-ды:

| 333 | Комсомольск |
| --- | --- |
| 334 | Иркутск |
| 335 | Новосибирск |
| 336 | Саратов |
| 306 | Саратов |
| 337 | Куйбышев |
| 338 | Уфа |
| 377 | Амурская обл. |

(1268, 205).

2 июня 1940 состоялось заседание коллегии НКАП (прот. 13) о ходе строительства и подготовки к пуску завода 27 (зам. дир. завода 27 Михайлов, нач. 3ГУ Дукин, нач. ГУКС Кац) (1180).

2 июня 1940 вышел приказ НКАП N 254с о том, что Комбинат 150 за январь-апрель оказался неподготовленным к выполнению установленной программы (78.3% в первом квартале и 74.9% во втором квартале) по винтам (403,85).

Комбинат № 150 за истекшие январь-апрель 1940 г. оказался неподготовленным к выполнению установленной ему программы (выполнение- в 1-м квартале по товарной продукции- 78,3% и в апреле- 74,9%).

Неудовлетворительная работа Комбината явилась следствием:

а) отсутствяя твердой технологической дисциплины и должной организованности производства (простои, не оснащенность производства приспособлениями, не организованность инструменталь ного хозяйства, брак вследствие не отработанности и нарушения технологии);

б) неудовлетворительности внутризаводского планирования и межцеховой диспетчеризации, что приводило к нарушению потока производства и систематической штурмовщине;

в) срыва поставки заводом "Электросталь" поковок для винтов и недостаточностью удовлетворения инструментом и абразивами.

Для обеспечения комплектного и равномерного выполнения программы июня с.г. и создания нормальных переходящих заделов, - ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору Комбината № 150 тов. ВИЗИРЯН проработать вместе с инженерно-техническими работниками комбината конкретные практические мероприятия до устранению брака, усиления межоперационного контроля, укреплению, технологической дисцицлины, улучшению техпроцесса и организации производства.

2. Начальнику 3-го Главного Управления тов. Лукину установить вместе с директором комбината № 150 тов. Визирян график суточной сдачи винтов на июнь месяц....(402,85).

2 июня 1940 года начальник 1 отдела 3 управления ГУАС бригинженер Пономарев писал письмо № 519130 в КО Лунину

Ввиду имеющегося у Вас заявления начальника ОКБ-15 Шпитального о том, что ему ГУАС не давало ТТТ на 37 мм авиационную пушку, препровождаю при сем копию ТТТ завизированных Шпитальным 14 января 1939 года и высланных ему 9 марта 1939 года при № 358868с.

Приложение:

Копия ТТТ на 2-х листах.

Копия препроводительн. на 1 листе (3375,30).

Тактико-технические требования на 37 мм автоматическую авиационную пушку большой мощности

37 мм пушка большой мощности предназначается для неподвижной установки на специальные пушечные скоростные самолеты

Вес пушки вместе с магазином без патронов или приемником патронов не более 160 кг.

Начальная скорость снаряда не менее 925 м/сек.

Вес снаряда 0,7 кг (по чертежу АУ РККА).

Темп стрельбы не менее 200 выстр./мин.

Питание должно обеспечивать непрерывный огонь не менее чем на 50 выстрелов.

Пушка должна быть правого и левого питания.

Усиление на цапфах при выстреле не должно превышать 1300 кг без применения дульного тормоза.

Живучесть пушки должна быть не менее 5000 выстрелов, а живучесть отдельных мелких деталей, идущих в запас (защелки, второстепенные оси, шпильки и т.п.) должна быть не менее 1500 выстрелов.

Пушка должна иметь пневматическую перезарядку и пневматический или электрический спуск, позволяющие летчику управлять стрельбой пушки в полете из кабины летчика.

Габариты пушки должны позволять удобно разместить ее в самолете, не нарушая аэродинамических качеств современного самолета.

Пушка должна быть совершенно безопасной при уходе и при стрельбе (за исключением самолетов противника).

Пушка должна безотказно работать при всех углах возвышения от – 65 градусов до + 50 градусов.

Пушка не должна иметь задержек неустранимых в воздухе перезаряжанием. Задержки устранимые в воздухе перезаряжением, допускаются не более 0,5%.

Пушка должна допускать безотказную стрельбу без чистки не менее 200 выстрелов.

Пушка должна допускать безотказную стрельбу в воздухе и на земле очередью в 30 патронов без перерыва на охлаждение ствола.

Пушка должна безотказно работать на высоте до 10000 метров.

Виза Михно - 1 января

Виза Шпитального - 14 января 1939 (3375,31).

9 марта 1939 п/п Нач. 3 Отделения 1 Отдела 3 Управления ВВС РККА ви2р Михно писал письмо Нач. ОКБ-15

Копия: Нач. 15 ГУНКВ

В дополнение к высланному ранее договору препровождаются при сем согласованные ТТТ на 37 мм авиационную пушку большой мощности с непрерывным питанием на 50 выстрелов.

Приложение: 2 листа (3375,33)

2 июня 1940 года начальник НИП АВ ГУАС полковник Шевченко и военком НИП АВ ГУАС в/инженер 2 ранга Щербинин утвердили Отчет по полигонным испытаниям ампул диаметром 260 мм со взрывателями конструкции завода № 145 на самолете СБ

Начато 10 апреля 1940 года

Окончено 15 мая 1940 года

Отв. исполнитель:

Инженер 4 отделения опытного отдела НИП АВ ГУАС Комарницкий

Цель испытаний

Выявить боевые, эксплуатационные и конструктивные качества ампул диаметром 260 мм со взрывателями.

Заключение

Ампулы диаметром 260 мм со взрывателями полигонные испытания выдержали (7819).

2 июня 1940 Королев пишет записку прокурору Осипенко, просит вызвать его для беседы. Никто не вызывает. Через неделю пишет Главному прокурору СССР Панкратьеву: "...прошу Вас вызвать меня для беседы с Вами, или с лицом по Вашему указанию... Убедительно прошу Вас не отказать в моей просьбе" (10676).

Другие оборонные отрасли:

2 июня 1940 г. с ОКБ № 92 был заключен договор на эскизное проектирование пушки Ф-34 с НКСМ, озабоченным созданием танка Т-34 «частичной модернизации» (танк А-41). Согласно требованиям НКСМ, выдвинутым на основании решения КО при СНК и ЦК ВКПб от 13 июня 1940 г., для вооружения нового среднего танка требовалось 76-мм орудие с баллистикой дивизионной пушки Ф-22. Приказом по НКВ № 164 от 14 июня 1940 г. заводу № 92 предписывалось начать испытания нового орудия с полевого станка 1 сентября 1940 г. Для экономии времени ОКБ № 92 использовало практически законченный проект 76-мм танковой пушки с баллистикой зенитного орудия обр. 1931/38 гг. — Ф-27. В проекте были сделаны лишь те изменения, которые требовались для уравновешивания более короткого ствола, а также упрощения технологии изготовления. С 15 по 25 сентября орудие Ф-34 проходило программу отстрела с полевого станка (от орудия Ф-22УСВ). К 1 октября опытное орудие было установлено в башне танка БТ-7А и поступило на заводские испытания обкаткой и стрельбой. Испытания завершились 20 ноября, а поскольку никаких серьезных недоработок в конструкции пушки найдено не было, то уже 21 ноября орудие было рекомендовано для принятия на вооружение и предстало перед приемочной комиссией НКО (10782).

2 июня 1940 директор и главный конструктор завода № 92 сообщили в артиллерийский комитет ГАУ и в АБТУ КА:

«Заводу известно, что 76,2-мм танковая пушка Ф-34 выдержала полигонные испытания с оценкой на «хорошо». Просим дать заключение об использовании данной пушки в системе вооружения Красной Армии».

По своим баллистическим данным Ф-34 превосходила Л-11, к тому же была значительно проще и дешевле. Поэтому 13 июня 1940 года нарком обороны вышел в Совет народных комиссаров СССР со следующим предложением:

«Т-34 вооружить пушкой Ф-34 и пулеметами ДС с утолщенными стволами. Как временная мера, на 1940 год Т-34 № 1. ввиду недостатка Ф-32 вооружать 45-мм пушкой, а Т-34 №2 - пушкой Ф-32. До изготовления в достаточном количестве Ф-34 и ДС оставить на 1940 год на вооружении танков пушки Л-11 и пулемет ДТ» (12217).

2 июня 1940 вышло постановление СНК № 234, согласно которому вся прибыль от ТШП из отходов оставляли в распоряжении предприятияю Потом возродили 21 июня 1945 постановлением СНК № 1464 О восстановлении цехов ТШП на промышленных предприятиях (7543, 27).

2 июня 1940 г. № 234 вышло постановление Совнаркома, согласно которому вся прибыль от изготовления товаров широкого потребления из промышленных отходов оставалась в распоряжении соответствующего предприятия (7543).

2 июня 1940 г. была отпечатана Первая часть приложения к отчету, которая содержала в себе текст программы войсковых испытаний, краткое описание танков А-34, 17 карт испытаний, в каждой из которых были изложены методика, цели и результаты проведенных испытаний, а также сводные таблицы со сведениями, полученными в процессе пробеговых испытаний и длительной эксплуатации танков. Кроме этого первая часть приложения содержала сводные ведомости с данными о проведенных за время войсковых испытаний ремонтах танков А-34. Следует заметить, что в описание танков А-34 были включены изменения, внесенные в конструкцию танка Т-34 на момент составления отчета и приложения к нему. Вторая часть приложения к отчету по войсковым испытаниям содержала в себе сведения по микрометражу основных механизмов и деталей трансмиссии и ходовой части танка А-34 № 1 (17610).

2 июня 1940 было напечатано

СОВ. СЕКРЕТНО.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 021

К отчету по войсковым испытаниям танков Т-34.

(часть 1-ая)

Февраль – апрель 1940 г.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТАНКА Т-34.

Танк Т-34: представляет гусеничную боевую машину весом в 25 тонн, с одной вращающейся башней, допускающей горизонтальный круговой обстрел. Танк может двигаться со скоростями от 7-ми до 47 км/час и обслуживается командой из 4-х человек.

Фото № 1 – Вид танка Т-34 спереди. Фото № 2 – Вид танка Т-34 сбоку. Фото № 3 – Вид танка Т-34 сзади.

Корпус танка: представляет броневую коробку цельносварной конструкции с отдельными заклепочными соединениями. Все броневые листы корпуса соединены между собой в замок.

Для увеличения снарядоустойчивости, корпус выполнен с наклонно-расположенными носовыми, кормовыми и бортовыми листами, причем бортовые листы наклонены, только в верхней своей части, в виде подкрылка, идущего по всей длине корпуса.

Толщины и наклоны броневых листов следующие:

Внутри корпус разделен моторной и вентиляционной перегородками на 3 отделения: переднее – боевое отделение (место расположения экипажа, боеприпасов и органов управления танком), среднее – моторное отделение и заднее – трансмиссионное отделение.

В носовом листе корпуса смонтирован люк водителя, уравновешивающийся внутренней пружиной. Справа от люка водителя (в месте расположения стрелка) имеется забронированная шаровая установка с пулеметом "ДТ", обеспечивающая углы возвышения до 16° , углы снижения до 6° и горизонтальные углы в пределах ± 12°.

Впереди сиденья стрелка, в днище, имеется люк-лаз для выхода команды в боевой обстановке, когда движение танка невозможно и выход через верхние люки является опасным.

Для установки двигателя, в моторном отделении имеется подмоторный фундамент, состоящий из съемных боковин и приваренных к корпусу стоек. Для доступа к водяной и масляной помпам двигателя, в днище корпуса имеется люк.

Для крепления передней части коробки передач, в трансмиссионном отделении установлена перегородка. В месте расположения коробки передач, в днище корпуса имеется люк.

В кормовой части корпуса приварены и прикреплены картера бортовых передач, имеющие броневые кожуха.

Из учета условий монтажа механизмов трансмиссии, верхний кормовой лист сделан съемным и снабжен люком, служащим для обслуживания трансмиссии в процессе эксплоатации.

Крыша корпуса состоит из отдельных листов, причем передний, подвешенный лист, приварен к корпусу, а задние листы, расположенные над двигателем и трансмиссией, съемные. Средняя часть крыши, расположенная над двигателем имеет возвышение (выштамповку), для размещения воздушного фильтра (изнутри).

Над радиаторами и вентилятором в крыше имеются окна, служащие для циркуляции воздуха. Окна перекрываются жалюзи. Управление вентиляторными жалюзи осуществляется через привод, рычагом и сектором, расположенными у места водителя.

Управление радиаторными жалюзи осуществляется из боевого отделения, двумя рычагами и секторами, смонтированными на моторной перегородке, через независимые приводы для правой и левой сторон.

Для защиты от грязи, корпус снабжен грязевыми щитками и полками над гусеницами.

На носовой и кормовой частях корпуса установлены по 2 буксирных рымы.

Башня танка – установлена на шариковой опоре над боевым отделением и представляет цельносварную коническую коробку с нишей в задней части. Все броневые листы башни соединены между собой в замок.

Боковые листы башни изготовлены из 45 мм брони, установленной под углом 30° к вертикали, толщина броневых листов крыши равна 15 мм, а днище ниши – 13 мм.

Диаметр башни в свету равен 1400 мм.

В передней части башни, в маске пушки, установлена танковая 76 мм пушка Л-11, спаренная с пулеметом "ДТ". Маска укреплена в сварной рамке внутри башни на цапфах, на которых она может проворачиваться по вертикали с помощью подъемного механизма. Предельный угол возвышения пушки и спаренного с ней пулемета составляет 30°, предельный угол снижения –5° на нос и борта и –1,5° на корму. Прицельным приспособлением для пушки пулемета служит телескоп "ТОД" и перископ "ПТ-1". Фиксация маски пушки при горизонтальном положении ствола орудия осуществляется стопором, расположенным справа у орудия.

Вращение башни осуществляется поворотным механизмом, установленным в башне, слева по ходу машины. Шестерни вала поворотного механизма зацепляются с зубчатым венцом погона корпуса, и имеет ручной и электрический приводы.

Наличие в поворотном механизме планетарной передачи обеспечивает независимое действие обоих приводов. Передаточное отношение механизма при ручном приводе i=384. При работе поворотного механизма от электромотора, последний может вращать башню с числом оборотов n = 2 ÷ 4,2 об/м.

Башня может стопориться в любом положении стопором, установленным на задней стенке погона башни.

На крыше башни смонтирован люк, уравновешенный внутренней пружиной и служащий для входа и выхода команды башни. На крышке люка имеется вентиляционный люк и лючок для сигнализации.

Башня оборудована двумя открытыми сиденьями.

В нише башни размещена рация 71-ТК-3.

Дизельмотор танка "Т-34" марки В-2, блочной конструкции, 4-х тактный, 12-ти цилиндровый, водяного охлаждения с V – образным расположением цилиндров под углом 60°.

Максимальная мощность мотора при n=1800 об/м. равна 500 л.с. Крепится к фундаменту 8-ю болтами, из них 6 с зазором в отверстиях и 2 – призонных, препятствующих перемещению двигателя при увеличении температуры картера, в сторону коробки передач, и нарушению положения оси двигателя, относительно оси коробки передач, устанавливаемых по специальным техническим условиям. Соединение двигателя с коробкой передач полужесткое – через зубчатую муфту.

Топливом для двигателя служит газойль – марки "Э" или "ДТ" удельный вес 0,876.

Смазкой для трущихся деталей двигателя служат масла "СО" или "СС" уд. вес 0,89.

Система охлаждения – состоит из 2-х радиаторов, расположенных слева и справа двигателя, отдающих тепло омывающему их воздуху, тройника с воздушным клапаном, установленного над мотором (тройник служит для заливки системы водой), парового клапана, установленного у моторной перегородки и трубопровода, соединяемые дюритовыми шлангами. Система охлаждения закрытого типа – сообщается с атмосферой через паровой клапан, открывающийся при давлении внутри системы, равном 1,6 ÷ 1,8 атм. абс. предохраняя, таким образом, радиаторы от раздутия внутренним давлением и через воздушный клапан, открывающийся при давлении внутри системы, равном 0,87 – 0,92 атм. абс. предохраняя радиаторы от разрушения внешним давлением.

В связи с тем, что паровой клапан отрегулирован на давление в системе 1,6 – 1,8 атм. абс., температура кипения воды в системе находится в пределах 112 ÷ 116°С. Емкость системы 90 – 95 литров.

Температура выходящей из мотора воды контролируется дистанционным термометром. Слив воды из системы осуществляется через краник на водяной помпе (см. фото №-4).

Система смазки – состоит из двух баков-радиаторов, размещенных по бортам машины в моторном отделении, помещающих в себе масло и отдающих тепло, омывающему их воздуху, запорного крана, служащего для отключения баков-радиаторов, чтобы масло не имело возможности переливаться в картер при неработающем двигателе, расширительного бачка, распределяющего выходящее из мотора масло в оба бака-радиатора и трубопровода.

В зависимости от температуры окружающего воздуха, радиаторы, изготовленные заодно с баками, могут быть включены или отключены перепускными клапанами, смонтированными непосредственно на баках. При повреждении одного из баков-радиаторов, последний может быть отключен от системы. Отключение должно производиться одновременно как запорным краном, так и перепускным и притом, обязательно при неработающем двигателе. При включенном запорном кране, т.е. при сообщенных баках-радиаторах с двигателем, на щитке электроприборов горит лампочка зеленого цвета. Полная емкость каждого бака 57 литров, заправочная – 40 л. Минимальное допустимое количество масла в баках-радиаторах 10-15 л. в каждом. Температура входящего и выходящего из мотора масла контролируется дистанционным термометром. Давление масла после насоса двигателя контролируется манометром с приемником.

Масло очищается от примесей фильтром, установленным на двигателе.

Слив масла производится из баков через сливные пробки, а из двигателя через сливной кран на масляном насосе (см. фото №-5).

Фото № 4 – Схема водяной системы. Фото № 5 – Схема масляной системы.

Воздухоочиститель установлен непосредственно на всасывающих коллекторах двигателя и принадлежит к группе очистителей комбинированного типа. Очищение от пыли происходит при повороте воздуха над масляной ванной вследствие возникновения центробежных сил в частицах пыли и при прохождении воздуха через фильтрующий элемент – промасленную канитель. В первом случае выделяются крупные частицы, во втором – мелкие. Период работы воздухоочистителя до помывки зависит от времени года и местности, на которой эксплуатируется машина, но не должен превышать 10-ти часов работы двигателя. Емкость масляной ванны воздухоочистителя равна 1 л.

Топливная система состоит из: двух кормовых баков соединенных между собой трубкой, 2-х баков передних, расположенных в боевом отделении по бортам (каждый передний бак состоит из 2-х бачков верхнего и нижнего – соединенных между собой), трубопровода, подсоединяющего баки к распределительному крану, трубопровода, соединяющего распределительный кран с подкачивающей помпой двигателя, воздушного насоса, краника и трубопровода, соединяющего их между собой и баками (для подачи воздуха в баки перед запуском двигателя для заполнения трубопровода топливом). Топливо очищается фильтром, установленным на двигателе. Для спуска воздуха из фильтра, во избежание попадания его в топливный насос, установлен сливной краник под щитком контрольных приборов, соединенный с фильтром трубкой, в которую включен манометр, контролирующий давление топлива в трубопроводе перед топливным насосом. Суммарная емкость баков – 465 литров (см.фото №-6).

Выхлопной трубопровод предназначен для отвода за пределы танка продуктов сгорания топлива в двигателе, и состоит из двух труб, идущих от двигателя к корме через трансмиссионное отделение, и выходящих затем наружу через задний наклонный лист корпуса.

Центробежный вентилятор установленный на маховике главного фрикциона, вращающийся с числом оборотов равным числу оборотов двигателя, предназначается для всасывания окружающего воздуха в машину и выбрасывания его затем наружу. Всасываемый воздух необходим для обдувки водяных и масляных радиаторов, коробки перемены передач и компрессора в целях охлаждения этих агрегатов во избежание перегрева.

Вентилятор состоит из основного диска, лопаток и направляющего кольца с накладкой, соединенных между собой заклепками.

Привод к плунжерному насосу предназначен для изменения подачи количества топлива в цилиндры двигателя с места водителя. Изменение подачи количества топлива может производиться как ногой, с помощью ножной педали, так и рукой, с помощью ручного привода, сблокированного с ножным приводом. Привод к плунжерному насосу состоит из ножной педали с подкаблучником, ручного привода, тяг и рычагов. Для возвращения ножной педали в исходное положение (подача топлива закрыта) установлена пружина на горизонтальной тяге. Для выборки зазоров в шарнирных соединенных вертикальных тяг – установлена пружина на вертикальной тяге (см. фото №-7).

Система воздушного пуска – Предназначена для запуска двигателя сжатым воздухом и является вторым и запасным средством запуска двигателя. Система состоит из 2-х баллонов, емкостью 10 л. каждый, редукционного крана, тройника для зарядки баллонов на месте и трубопровода, присоединенного к воздухораспределителю на двигателе. Управление подачей сжатого воздуха в воздухораспределитель на двигателе производиться редукционным краном. Максимальное давление воздуха в баллонах 150 атм. Пусковое давление воздуха зависит от температуры окружающего воздуха (времени года) и от состояния мотора (степени износа и температуры его); по этому оно может быть различным и может достигать 150 атм. Контролируется пусковое давление и давление в баллонах двумя манометрами, смонтированными на редукционном кране (см.фото №-8).

Фото № 6 – Схема топливной системы. Фото № 7 – Привод к топливному насосу. Фото № 8 – Воздушный пуск двигателя В-2.

Контрольные приборы – установленные на танке обеспечиваю возможность контроля работы двигателя:

а) Тахометр показывает число оборотов вала мотора в мин.

б) Температурный режим агрегатов, обслуживающих мотор, контролируют – термометры в системе охлаждения и смазки.

в) Манометры показывают давление топлива и масла в трубопроводе перед двигателем.

г) Для наблюдения за скоростью движения танка и суммирования пройденного пути установлен спидометр.

д) Авиочасы. Все указанные приборы смонтированы на одном щитке, установленном у места водителя – впереди.

Главный фрикцион – смонтирован в маховике, сидящем на носке коленчатого вала двигателя (на шлицах). Крутящий момент двигателя передается от маховика к ведомому барабану, через набор из 10-ти ведущих и 12-ти ведомых стальных дисков сухого трения.

Диски трения прижимаются друг к другу 16 спиралевидными пружинами.

Маховик центрируется на шлицевом хвостовике носка коленчатого вала 2-мя бронзовыми конусами и крепится пробкой, снабженной стопорным распорным конусом.

Ведомый барабан со ступицей, укрепленной на барабане болтами, установлен на одном роликоподшипнике, сидящем на ступице маховика и на 2-х шарикоподшипниках, сидящих на носке коленчатого вала.

Выключение фрикциона, т.е. освобождение дисков трения от усилий нажимных пружин, осуществляется шариковым механизмом, состоящим из 3-х шариков, помещенных в наклонных шаровых канавках кольца поводковой коробки и чашки выключения.

Соединение ведомого барабана фрикциона с коробкой передач выполнено при помощи 2-х скрепленных болтами, зубчатых муфт, из которых одна устанавливается на зубцах ступицы ведомого барабана, другая на зубчатке ведущей шестерни коробки передач.

Благодаря значительным зазорам между зубцами муфт, такое полужесткое сочленение фрикциона с коробкой передач разгружает механизмы от дополнительных нагрузок, возникающих при нарушении соостности между двигателем и коробкой передач (см. фото №-9).

Коробка передач. Имеет 4 передачи для переднего хода танка и одну для заднего хода. Коробка выполнена без прямой передачи, с передним расположением конической пары и с поперечными валами, расположенными в горизонтальной плоскости. Включение передач производится перемещением по валам подвижных шестерен (кареток).

Смонтирована коробка передач в алюминиевом картере, состоящем из 2-х половин. Первичный вал выполнен заодно с ведущей конической шестерней и установлен в горловине картера на коническом, упорном и роликовом подшипниках, смонтированных в общем гнезде.

Ведущая коническая шестерня первичного вала находится в постоянном зацеплении с ведомой конической шестерней, укрепленной на передаточном валу. Передаточный и главный валы установлены в картере каждый на 3-х опорах. Крайними опорами валов являются роликоподшипники, средние опоры состоят каждая из 2-х конических роликоподшипников, заключенных в общие гнезда. Средние опоры воспринимают осевые усилия, действующие на валы, и фиксируют положение валов в картере. Все шестерни главного и передаточного валов установлены на шлицах.

Каретка заднего хода установлена на 2-х роликоподшипниках на отдельном валике, жестко укрепленном в верхней половине картера.

Перемещение кареток на валах осуществляется при помощи вилок, укрепленных на поводковых валиках.

Смазочным материалом для деталей коробки передач служит авиационное масло. Смазка трущихся деталей в коробке осуществляется разбрызгиванием.

Коробка в соборе с бортовыми фрикционами крепится и центруется на фланцах бортовых передач через наружные барабаны бортовых фрикционов, в ступице которых установлены сферические шарикоподшипники, поддерживающие коробку через хвостовики главного вала. Передняя часть коробки передач поддерживается кронштейном горловины, укрепленным на перегородке трансмиссионного отделения корпуса.

Принятое крепление коробки передач позволяет производить установку и выемку коробки передач с бортовыми фрикционами, монтаж и демонтаж бортовых передач независимо одно от другого (см. фото №-10).

Фото № 9 – Главный фрикцион. Фото № 10 – Коробка перемены передач.

Бортовые фрикционы – смонтированы на главном валу коробки передач. Внутренние (ведущие) барабаны связаны шлицевым соединением с главным валом коробки передач, наружные (ведомые) барабаны укреплены на фланцах бортовых передач. Крутящий момент от внутреннего барабана к наружному, передается через набор из 21-го ведущего и 22-х ведомых стальных дисков сухого трения. Диски трения прижимаются друг к другу 18-ю спиральными пружинами.

Выключение фрикциона, т.е. освобождение дисков трения от усилий пружин, осуществляется шариковым механизмом, состоящим из 3-х шариков, помещенных в наклонных шаровых канавках колец поводковой коробки и крышки гнезда главного вала коробки передач.

При установке фрикционов с коробкой передач в машину, наружные барабаны бортовых фрикционов сдвигаются в сторону коробки, а затем раздвигаются до упора торцов цилиндрических выточек барабанов в торцы фланцев бортовых передач и притягиваются к фланцам болтами (см. фото №-11).

Тормоза ленточного дифференциального типа и действуют на наружные барабаны бортовых фрикционов.

Наружные барабаны бортовых фрикционов снабжены тормозными ободами, которые охватываются тормозными лентами. Пространство между ободом и барабанов обдувается воздухом и способствует лучшей теплоотдаче.

Тормозные ленты выполнены из 2-х мм стали с приклепанными к ним лентами из ферродо.

Концы ленты шарнирно соединены с приводным рычажком, причем пальцы шарниров установлены в профильных вырезах кронштейна, укрепленного в корпусе. Пальцы могут свободно перемещаться в вырезах.

Отсутствие постоянных точек закрепления концов лент позволяет производить торможение с одинаковым усилием при переднем и заднем ходе машины.

Для равномерного распределения зазора между лентой и барабаном, при отпущенном тормозе, и во избежание произвольного захвата тормоза, лента снабжена 4-мя оттягивающими пружинами (см.фото №-12).

Фото № 11 – Бортовой фрикцион. Фото № 12 – Тормозная лента.

Бортовые передачи размещены в забронированных стальных картерах, вваренных в корму корпуса и представляют одноступенчатый редуктор с передаточным отношением i = 5,7.

Ведущая шестерня бортовой передачи выполнена заодно с валом и установлена в горловине картера на бочкообразном сферическом и роликовом подшипниках. На шлицевом хвостовике шестерни установлен фланец, соединяющийся с наружным барабаном бортового фрикциона.

На ведущей шестерне левой бортовой передачи (на ступице фланца) смонтирован привод к спидометру.

Вал с ведомой шестерни бортовой передачи, установленный на его внутреннем шлицевом хвостовике, смонтирован в броневой крышке картера на 2-х конических роликовых подшипниках. На наружных шлицевых хвостовиках вала установлены, своими ступицами, ведущие гусеничные колеса (см.фото №-14 и №-15).

Фото № 13 – Ленивец (2-й вариант). Фото № 14 – Разрез бортовой передачи. Фото № 15 – Вид с торца на бортовую передачу.

Гусеничное колесо состоит из укрепленных на ступице, 2-х стальных штампованных дисков, с напрессованными стальными бандажами.

Перематывание гусеничной ленты осуществляется 6-ю роликами, установленными между дисками, на пальцах и втулках.

Поддерживающие колеса представляют двойные катки, состоящие из стальных дисков с напрессованными металлическими бандажами; расположенные по 5-ти с каждого борта танка.

Колеса связаны с корпусом с помощью балансирных устройств, представляющих балансиры, установлены на осях в трубах корпуса каждый на 2-х бронзовых втулках. В балансиры впрессованы оси катков, на которые одеваются колеса.

Каждое колесо опирается на 2 шариковых подшипника, сидящих на ступице. Передние колеса с балансирными устройствами фиксируются в корпусе гайками изнутри; остальные колеса, со своими балансирными устройствами, фиксируются в корпусе струнами, проходящими сквозь оси балансиров.

Подъем колес ограничивается резиновыми амортизаторами, укрепленными на корпусе.

Подвеска корпуса танка осуществляется с помощью цилиндрических спиральных пружин, действующих индивидуально на каждое колесо. Пружины расположены внутри корпуса, причем подвески передних колес снабжены защитным кожухом, а остальные подвески заключены в шахты. Пружины действуют на колеса через опорные подушки штоков, связанные с цапфами балансиров. В корпус пружины опираются через регулировочные стаканы, которые ввернуты в гайки, шарнирно укрепленные в корпусе.

Ленивец представляет литое стальное колесо с двумя напрессованными обрезиненными металлическими бандажами, установленное на наружном хвостовике кривошипа, на роликовом и шариковом подшипниках.

Внутренний хвостовик кривошипа установлен в броневом литом кронштейне, вваренном в носовую часть корпуса. Кривошип крепится к кронштейну гайкой, расположенной внутри корпуса, причем положение его фиксируется зубцами (см.фото №-13).

На внутреннем хвостовике кривошипа установлено на шлицах червячное колесо связанное с червяком. Вращением червяка осуществляется необходимый, при натяжке гусеницы, поворот кривошипа.

ПРИМЕЧАНИЕ: – На втором испытуемом танке "Т-34" механизм для натяжки гусеницы расположен снаружи корпуса танка, сзади кривошипа и представляет собой винтовой шток, соединенный своей проушиной с пальцем кривошипа, а нарезанным хвостовиком с стаканом, имеющим нарезку внутри.

Стакан имеет на своем хвостовике шлицы под ключ-трещотку и проходит сквозь муфту, укрепленную на двух цапфах. Необходимый поворот кривошипа достигается вращением стакана. Благодаря тому, что стакан не имеет продольного перемещения, шток ввинчивается в него, увлекая за собой кривошип. При этом муфта, о которую упирается стакан, вращаясь вокруг своей оси на цапфах, обеспечивает угловой поворот штока.

Гусеница представляет собой бесконечную цепь шарнирно-связанных между собой стальных штампованных траков. Каждая гусеничная лента состоит из чередующихся между собой 37-ми плоских и 37-ми траков с гребнями. Траки снабжены ушками и связываются между собой стальными пальцами (по два на каждом шарнире) плавающего типа.

Зацепление гусеницы с ведущим гусеничным колесом – гребневое и осуществляется роликами гусеничного колеса, передающими усилие гребням траков. Вес танка передается на почву поддерживающими колесами через нижнюю ветвь гусеницы, которая образует опорную поверхность танка. Верхняя ветвь гусеницы поддерживается ленивцем и поддерживающими колесами.

Для движения в особо тяжелых дорожных условиях гусеница может быть снабжена шпорами, крепящимися к ней болтами.

Сиденье водителя и стрелка установлены в носовой части корпуса на кронштейнах. Сиденье водителя расположено с левой стороны (по ходу машины), сиденье стрелка – с правой стороны. Каждое сиденье состоит из мягкой подушки, спинки и боковин. Сиденья выполнены с откидывающимися спинками и имеют регулировку в горизонтальном направлении.

Все приводы управления механизмами танка расположены в непосредственной близости к сиденью водителя.

Управление главным фрикционом осуществляется педалью, установленной на валике в носовой части корпуса. Педаль соединяется тягой с рычажком уравнительного валика, от которого через тягу, идущую по днищу корпуса, передается движение коленчатому рычажку.

Последний, через поперечную тягу, приводит в движение рычаг поводковой коробки фрикциона при выключении.

Управление коробкой передач осуществляется кулисой, установленной справа от сиденья водителя. В продольных пазах основания кулисы расположены 3 призматических поводка, приводящиеся в движение переводным рычагом. Переводной рычаг установлен в верней части корпуса кулисы, на полушариях. Все поводки кулисы снабжены шариковыми фиксаторами, определяющими и ограничивающими хода поводков. Для предотвращения произвольного выключения шестерен коробки передач, на фиксаторах смонтирован дисковый стопорный замок.

Поводки кулисы соединяются продольными тягами, проходящими по днищу машины, с рычажками вертикальных валиков, установленных у коробки передач. Вертикальные валики состоят из средней и наружной труб, смонтированных на внутреннем валике.

При перемещении переводного рычага кулисы, поступательное движение поводка в основании кулисы, через продольные тяги, передается соответствующему вертикальному валику. Валик, проворачиваясь, через рычажок и серьги перемещает поводковый валик коробки передач и вводит в зацепление соответствующую подвижную шестерню с неподвижной или выводит их из зацепления, тем самым включая или выключая требуемую передачу.

Управление бортовыми фрикционами и тормозами осуществляется двумя бортовыми рычагами, установленными по обеим сторонам сиденья водителя. Выключение бортовых фрикционов и затяжка тормозных лент производится пневматическим сервомеханизмом, включенным в систему управления, что значительно облегчает работу водителя.

При перемещении бортовых рычагов включаются в работу воздушные цилиндры сервоуправления, штоки которых, тягами связаны с рычажками уравнительного валика, установленного под сиденьем водителя. От уравнительного валика, через тяги, идущие по днищу корпуса, движение передается передаточным валикам, установленным в корме корпуса. Рычажки передаточных валиков через тяги, приводят в движение поводковую коробку бортового фрикциона и приводной рычажок тормоза, причем затяжка тормоза начинается, только после выключения бортового фрикциона.

Управление тормозами возможно также при помощи педали горного тормоза, действующего на оба тормоза одновременно. Педаль установлена на общем валике с педалью главного фрикциона и снабжена стопорной защелкой.

Конструкция приводов управления предусматривает возможность работы без сервоустройства, для чего бортовые рычаги выполнены регулируемые по длине. При работе без сервоуправления усилие на выключение бортового фрикциона и торможение соответствует 65 ÷ 80 кгр., при сервоуправлении последнее снижается до 10 ÷ 20 кгр.

В пневматическое сервоуправление входят:

1. Компрессор, установленный на коробке передач.

2. Баллон высокого давления емкостью 10 литров, установленный в левом подкрылке моторного отделения.

3. Баллон низкого давления, емкостью в 12 литров, установленный под коробкой передач.

4. Питающий и предохранительный клапан с манометром, установленный на левом борту у сиденья водителя.

5. Два воздушных цилиндра с клапанными механизмами, установленные у бортовых рычагов.

Компрессор, являющийся источником сжатого воздуха системы, выполнен двухцилиндровым, одноступенчатого сжатия, воздушного охлаждения, с производительностью в 200 литров воздуха в минуту. Коленчатый вал компрессора получает вращение через шестеренчатый привод, от передаточного вала коробки передач и смонтирован в алюминиевом картере на 2-х подшипниках.

На шейках вала установлены шатуны с крышками, рабочие поверхности которых имеют баббитовую заливку. Поршни компрессора чугунные, и снабжены 3-мя поршневыми кольцами каждый. Цилиндры компрессора снабжены алюминиевыми головками, в которые вставлены, в стальных гнездах, всасывающие и нагнетательные клапана грибкового типа.

Смазка компрессора производиться разбрызгиванием, черпачками крышек шатунов, причем в картере автоматически поддерживается постоянный минимальный уровень смазки. Основной же запас смазки находиться в герметически закрытом масляном баке, установленном на картере компрессора.

В воздушном цилиндре помещен поршень с кожаным манжетом, снабженный штоком, в котором смонтирована отводящая пружина. Подача воздуха в цилиндр производиться через клапанный механизм, управляемый "следящим" рычажком, установленным на уравнительном валике. "Следящий" рычажок приводиться в движение рукой водителя через рычаг бортового фрикциона, причем система "следящего" рычажка и клапанный механизм обеспечивают пропорциональность хода штока цилиндра, углу поворота бортового рычага.

Вся пневматическая система построена по замкнутому циклу.

Компрессор нагнетает воздух в баллон высокого давления, обеспечивающий постоянный резерв сжатого воздуха со средним давлением 6 атмосфер. При угловых поворотах бортовых рычагов, воздух из баллона высокого давления поступает в воздушные цилиндры, откуда он, после окончания рабочего процесса в цилиндрах, направляется в баллон низкого давления. Из баллона низкого давления воздух снова засасывается в компрессор (см.фото №-16).

Фото № 16 – Схема сервоуправления. Фото № 17 – Принципиальная схема электрооборудования.

Электрооборудование и средства связи танка.

Источником питания электросети является генератор ГТ-4563А с реле-регулятором РРТ 4576А, работающий параллельно с четырьмя аккумуляторными батареями 6СТЭ-128. Генератор получает вращение от двигателя и установлен на приливе у нижнего картера двигателя. Аккумуляторы установлены на постелях, по обеим сторонам двигателя (см.фото №-17). Напряжение в сети генератора, стартера и мотора поворотного механизма башни равно 24V, напряжение в сети всех остальных потребителей равно 12V.

Потребителями электроэнергии являются: стартер, мотор поворотного механизма башни, мотор вентилятора, сигнал, прожектор, фары, задний фонарь, плафоны внутреннего освещения, фонари освещения щитков, рация и переговорное устройство.

Схема проводки выполнена однопроводной, причем подвод питания ко всем потребителям, установленным в башне, осуществляется через вращающееся электроконтактное устройство, установленное на днище боевого отделения по центру башни.

Управление и защита предохранителями всех потребителей, расположенных в корпусе, осуществляется блоком защиты аккумуляторов или распределительным щитком водителя, на котором также установлены вольтметр и амперметр, через распределительный щиток башни производиться управление и защита предохранителями всех потребителей, расположенных в башне, кроме мотора поворотного механизма, который предохранен на блоке аккумуляторов.

В танке установлен аварийный щиток с розеткой и плафоном, питающимися непосредственно от аккумуляторов по двухпроводной системе.

Электрический запуск двигателя осуществляется при помощи стартера СТ-700 в 15 л.с., установленного на коробке передач. При включении стартера, шестерня его входит в зацепление с зубчатым венцом, на маховике главного фрикциона.

Внутренняя телефонная и сигнальная связь между командиром танка и водителем осуществляется при помощи переговорного устройства типа ТПУ-2.

Для внешней радиосвязи, в нише башни установлена приемо-передаточная радиостанция типа 71-ТК-3.

Наблюдение из танка осуществляется через 6 смотровых приборов, из которых 3 прибора (один центральный и два боковых) установлены в носовой части для водителя, 2 прибора – на боковых стенках башни и один прибор кругового обзора – на крыше люка башни.

Смотровые приборы представляют собой перископы с двумя плоскими зеркалами, установленными одно под другим под углом 45° к горизонту.

Прибор кругового обзора смонтирован в погоне, установленном на шариках. Вращаясь вместе с погоном, прибор обеспечивает горизонтальный обзор в 360°.

Для замены приборов предусмотрена возможность выстрой замены пораженных зеркал и защитных стекол.

Укладка боеприпасов танка выполнена в боевом отделении водителя и стрелка. Основной запас снарядов, в количестве 68 штук, уложен под полом боевого отделения, причем снаряды размещены на резиновых подушках, ящиках-чемоданах, по 2 или 3 штуки в каждом. 9 снарядов расположены на стеллажах, укрепленных на стенках боевого отделения.

Пулеметные магазины в количестве 49 штук, размещены в 9-ти отдельных рамках-стеллажах, укрепленных в носовой части танка, на правой стенке боевого отделения и под полом боевого отделения.

Укладка возимых инструментов и принадлежностей произведена снаружи и внутри корпуса, и состоит из общего, специального, и шанцевого инструментов, тяговых и подъемных приспособлений, запасных частей, принадлежностей и материалов.

В общий инструмент входят все нормальные инструменты, как-то гаечные ключи, молотки, отвертки и прочие. К специальному инструменту относятся приспособления и инструмент, необходимые для механизмов и отдельных деталей только данного танка. В шанцевый инструмент входят: топор, лопаты, пила и лом.

Тяговые и подъемные приспособления состоят из буксирных тросов и петель и 2-х домкратов, грузоподъемностью 5 тонн каждый.

Из запасных частей, в танке уложены детали, подверженные быстрому износу, причем замена их может быть произведена командой танка, в походных и боевых условиях.

В принадлежности входят все необходимые приспособления для заправки танка горючим, смазкой и водой.

К материалам, уложенным в танке, относятся: проволока, изоляционная лента, наждачная бумага и прочие материалы, необходимые для производства командой танка мелкого ремонта.

Противопожарное оборудование.

Состоит из 2-х ручных тетрахлорных огнетушителей.

Копия.

Секретно.

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК АБТУ КА

"УТВЕРЖДАЮ"

ВОЕННЫЙ КОМИССАР АБТУ КА

ПРОГРАММА

войсковых испытаний опытных танков Т-34 в зимних условиях.

I. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЯ.

Определить пригодность танка для принятия на вооружение РККА.

II. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПЫТАНИЯ.

1. Выявить прочность и надежность работы танка и отдельных его агрегатов.

2. Установить удобство обслуживания и ремонта в полевых условиях.

3. Установить время и километраж безостановочных и суточных переходов в зимних условиях по состоянию экипажа, заправке и обслуживанию.

4. Оценить танк как огневую платформу при стрельбе с места и схода в различных дорожных условиях.

5. Выявить степень защищенности от проникновения горящей жидкости внутрь танка и возможность возникновения пожара.

6. Установить причины, влияющие на утомляемость экипажа.

III. ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ.

1. Общий километраж пробега каждого танка 3000 км из них:

Заводская обкатка – 500 км.

По шоссе – 300 км.

По грунтовым дорогам – 1000 км.

По целине и пересеченной местности – 1200 км.

Маршруты выбираются председателем комиссии.

2. Преодоление естественных и искусственных препятствий:

а) предельные подъемы и спуски.

б) предельные крены.

в) каменная стенка преодолевается статически и динамически до 2-й передачи включительно с максимальным числом оборотов двигателя.

г) движение по лесу с ломкой предельно сваливаемых деревьев.

д) преодоление рвов и окопов.

Начало преодоления препятствий определятся председателем комиссии (допускается повторение).

3. Стрельба по мишеням из пушки, пулемета, пистолета с места и схода, и гранатометание.

4. Составить тактико-техническую характеристику танка.

IV. КРАТКАЯ МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ.

1. Танки должны быть полностью укомплектованы, взвешены, определена нагрузка на каждое колесо и найден центр тяжести.

2. Пробеги должны совершаться на максимально возможных скоростях, допускаемых условиями местности, причем, средняя техническая скорость за время испытаний должна быть не ниже 25 км/час.

3. Темп эксплоатации – 2-х – 3-х дневные переходы с 8 – 10 часовым ежедневным пробегом. После 2-х – 3-х дневного перехода, один день для отдыха экипажа и восстановления танков.

4. Стрельба по мишеням. Стрельба проводится по дополнительной программе с учетом условий полигонных возможностей.

V. В ПРОЦЕССЕ ИСПЫТАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:

1. Запас хода при полной заправке танка горючим и маслом.

2. Расход горючего и смазки 1 час работы мотора и на один километр пути.

3. Максимальные и минимально-устойчивые скорости танка на местности.

4. Пути разгона и торможения по шоссе и местности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Определение динамики проводится в начале и в конце испытаний.

5. Средние технические, оперативные и чистого движения скорости в различных дорожных условиях.

6. Минимальные радиусы поворота.

7. Температурный режим работы двигателя и состав воздуха в танке в различных условиях движения в походном и боевом положениях.

8. Характер и особенности запуска двигателя дизель в зимних условиях.

9. Удобство пользования приборами наблюдения, наводки и величина мертвых пространств.

10. Надежность крепления артсистемы, удобство ведения стрельбы, кучность и степень концентрации С.О. при стрельбе. Удобство ведения огня из пистолета и метание гранат.

11. Надежность крепления боеукладки, удобство пользования при стрельбе и степень защищенности ее от загрязнения.

12. Удобство размещения экипажа.

13. Возможность и удобство выхода экипажа с вооружением через люк лаза в днище танка.

14. Время, потребное на заправку танка горючим, маслом, водой. Удобство обслуживания и время потребное на освобождение резервуаров от топлива, масла и воды.

15. Оценка внешней и внутренней освещенности.

16. Испытание и оценка средств внешней и внутренней связи.

17. Микрометраж производится в конце испытаний агрегатам и деталям по решению комиссии. При этом допускается использование предварительных микрометражных данных завода. Оформление производится дополнительным отчетом.

18. В процессе ходовых испытаний определяются возможности и способы буксировки танка в различных дорожных условиях при:

а) Исправной ходовой части.

б) Заклиненных одной и двух гусениц

в) без гусениц.

Километраж буксировки устанавливается председателем комиссии, но не должен превышать 50 км на каждый отдельный случай, причем допускается повторение.

19. При разрушении в пробегах элементов ходовой части или подвески, пробеги должны продолжаться с целью определения возможности и длительности дальнейшего движения. В случае отсутствия подобного рода разрушений в процессе ходовых испытаний, то данные разрушения имитируются.

При отсутствии заклинок гусеницы, гусеницы заклиниваются искусственно, как-то: деревом, камнем, гильзой снаряда и др. металлическими предметами.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ.

1. Путевой журнал.

2. Протокол испытаний.

3. Итоговые карты.

Отчет.

Отчет должен состоять:

а) из кратких выводов и заключения комиссии.

б) приложения к отчету, которое должно содержать ответы на все поставленные программой вопросы в сравнении с танком БТ, проходившим ранее испытания.

в) Приложение по микрометражу.

Отчет и приложения должны быть иллюстрированы фотоснимками, графиками и таблицами.

ОБЪЕМ ПРОВЕДЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Войсковым испытаниям были подвергнуты два танка "Т-34" № 1 (311-11-3) № 2 (311-18-3).

За время испытаний линейными пробегами танками пройдено:

ДВИГАТЕЛИ ПРОРАБОТАЛИ:

В период линейных испытаний танков было проведено два длительных пробега, по маршрутам:

1. Харьков – Москва с 12 по 17 марта 1940 г.

2. Москва – Харьков с 2 по 10 апреля 1940 г.

ПОМИМО ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отстрел системы вооружения.

2. Пробный обстрел башни и корпуса 37 и 45 мм бронебойными снарядами.

3. Испытание установки рации 71-ТК-3.

4. Преодоление естественных и искусственных препятствий в зимних и весенних условиях:

а) Подъемы

б) Косогоры

в) Снежные массивы

г) Заболоченные участки

д) Отдельные деревья и лесные участки

е) М.З.П.

5. Испытание герметичности корпуса путем обливания горючей жидкостью.

6. Взвешивание и определение центра тяжести.

7. По окончании испытаний на танке № 1 произведена контрольная разборка и микрометраж деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ: – Данные микрометража см. 2-ю часть приложения к отчету.

КАРТА № 1

I. Цель: Определить вес и среднее удельное давление танка Т-34.

II. Время и место: 12 января 1940 г. Железнодорожные весы (весовая при заводе им. Коминтерна).

III. Методика: – Танк Т-34 установить на железнодорожную платформу и взвесить на весах. Тару платформы проверить взвешиванием.

IV. Состояние танка: – Танк Т-34 полностью укомплектован за исключением:

а) Не установлена бронировка на пушку

б) Отсутствовал экипаж.

V. Результаты: Общий вес танка 25600 кгр. при среднем клиренсе – 400 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: – В общий вес танка вошли вес бронировки пушки и экипажа, взвешенных отдельно.

2. Расчетная нагрузка на колеса и регулировка подвески приводятся в таблице:

Примечание: Нагрузка на поддерживающие колеса взвешиванием не определялась.

3. Среднее удельное давление танка на почву 25600/42244 = 0,606 кг/см².

КАРТА № 2

I. Цель: – Определить координаты центра тяжести танка Т-34.

II. Время и место: – февраль мес. 1940 г. цех "530" завода им. Коминтерна.

III. Методика: – Определение центра тяжести производилось согласно методики, разработанной в проекте стандарта Главного управления "Методы испытания танков опытного образца" изд. 1938 г.

IV. Состояние танка: – Танк Т-34 полностью укомплектован за исключением брезента, бронировки пушки и экипажа.

V. Результаты: – см. таблицу и фото №-18.

Фото № 18.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. X – расстояние от оси гусеничного колеса до Ц.Т. по горизонтали.

2. Z – расстояние от оси гусеничного колеса до Ц.Т. по вертикали.

3. Z' – расстояние от грунта до центра тяжести.

ВЫВОДЫ:

1. В отношении расположения Ц.Т. по горизонтали, танк Т-34 находится в лучших условиях, чем танки Т-7, Т-7М и Т-32, а отсюда распределение нагрузок по отдельным колесам будет равномернее.

2. По высоте Ц.Т. на танке Т-34 расположен выше, чем на танке Т-32 на 59 мм, это объясняется тем, что бронировка корпуса и башни более мощная, а так же тем, что пушка Л-11 тяжелее пушки Л-10.

Однако повышенное расположение Ц.Т. не снижает его устойчивости (против других танков) на подъемах и косогорах благодаря более широкой колеи.

КАРТА № 3

Испытаний танков "Т-34"

Цель: – Определить надежность крепления системы "Л-11" и пулемета "ДТ" в башне и в носу танка "Т-34" и удобство ведения огня.

Время и место: – 22 февраля 1940 г. Полигон г. Чугуев.

Методика – Стрельбой из пушки и пулеметов определить: надежность крепления системы и пулеметов, максимальные углы возвышения и снижения, скорость и кучность стрельбы.

Результаты: 1. Для определения надежности крепления арт. системы из орудия было произведено 66 выстрелов. Стрельба производилась под разными углами возвышения и снижения и при разных положениях башни (на нос, корму и борта).

2. Осмотром крепления орудия в башне, маски и самой башни после стрельбы никаких дефектов не обнаружено.

3. Максимальный угол возвышения 24˚30’ – при этом угле возвышения ведение огня не вызывает затруднений.

4. Максимальный угол снижения на нос и на борта 2˚30’, а на корму 1˚30’.

5. При выстреле в сторону кормы с углом снижения 1˚30’ (максимальный) воздухом был выбит сектор сетки жалюзи.

6. Для определения мертвого пространства при стрельбе из пушки с места было произведено, под максимальными углами снижения, шесть выстрелов шрапнельными снарядами с установкой дистанционной трубки на картечь. Падение пуль от разрыва шрапнелей начинается:

а) при стрельбе на нос – 6 мт. (наибольший сноп пуль – 16 мет.)

б) при стрельбе на корму – 11 мет. (наибольший сноп пуль – 19 мет.)

7. Для выявления удобства ведения огня из орудия было произведено 20 выстрелов.

Первые 10 выстрелов производились по цели с одной установкой прицельных шкал с подготовленными для стрельбы патронами (патроны были вынуты из укладки, дистанционные трубки поставлены заранее). При этих условиях была достигнута скорость стрельбы – 4 выстрела в минуту.

Вторые 10 выстрелов производились с переносом огня, при подготовленных патронах для стрельбы – скорость стрельбы – 2 выстрела в минуту.

При производстве выстрелов (при открывании и закрывании затвора) наблюдалось сбивание наводки, что сильно отражается на скорострельности и меткости ведения огня.

Вести огонь из орудия из-за тесноты в башне неудобно.

8. Для определения кучности стрельбы из орудия на дистанции 1000 мт. по щиту 6×6 метров было произведено 12 прицельных выстрелов. (Перед стрельбой на кучность была проведена выверка прицельных приспособлений боевым выстрелом).

Результаты стрельбы:

9. Ведение огня из пулемета ДТ (в башне) возможно в тех же пределах, что и у системы Л-11 т.к. пулемет установлен в той же маске.

Ведение огня из башенного и носового пулеметов в пределах, допускаемых установкой горизонтальных и вертикальных углов вполне возможно.

Укладка магазинов для пулеметов ДТ находится в отделении управления, поэтому не обеспечивает нормального ведения огня из пулемета в башне.

Мертвое пространство при стрельбе из носового пулемета равно 11 метрам.

Шаровую установку пулемета ДТ в носу танка можно вынуть снаружи, т.к. крепление ее только наружное несквозными болтами.

ВЫВОДЫ

1. Башня танка тесная. Пушка и прицельные приспособления смонтированы так, что пользование ими затруднительно – отражается на меткость и скорострельность ведения огня, как из пушки, так и из пулеметов.

Углы возвышения и снижения, допускаемые прицельными приспособлениями, полностью не использованы, что увеличивает мертвые пространства и уменьшает предельную дальность арт. огня танка.

Необходимо угол возвышения довести до +30˚, а угол снижения на нос и на борта довести до –5˚.

Необходимо – расширить башню без переделки погона, уменьшить габариты гильзоулавливателя, перемонтировать прицельные приспособления – обеспечив к ним более свободный доступ и устранить сбивание наводки во время заряжания.

2. Крепление системы Л-11 и пулемета в башне надежно. Для более надежной проверки крепления системы необходимо произвести дополнительный отстрел снарядами в количестве 200 шт.

3. Шаровую установку пулемета ДТ в носу танка необходимо крепить двумя сквозными болтами, а также проверить ее пулевым обстрелом на заклинивание.

4. Изменить конструкцию сетки над жалюзи трансмиссионного отделения.

КАРТА № 4

Испытания танков "Т-34"

Цель: – Определить удобство пользования приборами наблюдения, прицеливания и боеукладкой.

Время и место.

Испытание: – 22 февраля 1940 г. полигон г. Чугуев.

Результаты испытания: – При ведении огня с места установлено:

1. По приборам прицеливания и наблюдения.

а) Затруднено пользование приборами наводки, а барабанчиком прицела ТОД пользование невозможно.

б) Затруднен доступ к тяге прицела ПТ-1. Отсутствует цепочка, предохраняющая прицел от выпадания.

в) Окуляры ПТ-1 и ТОД расположены не в одной плоскости и не на одном уровне по отношению к стрелку, что неудобно для пользования.

г) Нельзя установить державку налобника ТОД.

д) При отстреле системы наружные защитные стекла смотровых приборов и частично их зеркала разбиваются.

е) Прибор кругового обзора не обеспечивает удобного наблюдения и не защищен от поражения.

2. По боеукладке.

а) На выемку чемодана (трехпатронного) и патрона из него затрачивается 15 минут, что очень утомляет заряжающего.

б) Крышки чемоданов без применения инструмента открыть и закрыть невозможно.

в) Крепление патронов двумя ремнями затрудняет выемку и укладку.

г) Выполнение бутылочных застежек для крепления снарядов на бортах небрежное.

д) Укладка магазинов, для пулемета ДТ, только в носовой части танка не обеспечивает нормального ведения огня из спаренного пулемета в башне.

ВЫВОДЫ

Для обеспечения удобства пользования приборами прицеливания и наблюдения необходимо:

1. Учитывая расширение башни сместить ПТ-1 влево, обеспечив доступ к установке прицела ТОД.

2. Окуляры ПТ-1 и ТОД установить в одной плоскости (горизонт. и вертик.).

3. Поставить цепочку для предохранения ПТ-1 от выпадания.

4. Смотровой прибор кругового обзора конструктивно доработать с целью обеспечения удобной хорошей видимости и предохранить от поражения.

5. Смотровые приборы водителя и в башне конструктивно доработать, устранив возможность разрушения их при поражении близлежащих участков брони и предусмотреть очистку наружных стекол при забивании снегом или грязью.

Для обеспечения нормального ведения огня и облегчения труда заряжающего необходимо:

1. Обеспечить свободную выемку и вставку чемоданов.

2. Обеспечить свободное открытие и закрытие крышек чемоданов.

3. Конструктивно изменить крепление снарядов двумя ремешками, обеспечив при этом удобную и быструю подготовку снаряда к выстрелу.

4. Для ведения нормального огня из спаренного пулемета разработать укладку дисков, обеспечив удобную выемку их заряжающим.

КАРТА № 5

Испытания танков "Т-34"

Цель: Определить удобство рабочих мест в танке "Т-34".

Время и место: – За период испытания танков, февраль – апрель мес. 1940 г.

Методика: – Для определения удобства рабочих мест в танке экипажу необходимо производить все работы в танке (наблюдение, прицеливание, стрельбу и т.д.) с полной укомплектовкой машины, при закрытых люках.

Результаты:

I. Рабочее место водителя.

Сиденье водителя по своим размерам, устройству и амортизации достаточно удобно.

Горизонтальная подвижность сиденья по конструкции рассчитана приблизительно на 100 мм, но фактически возможна в пределах только 60 мм, что является недостаточным. Ограничение подвижности имеет место по направлению назад, благодаря чему сидение не может быть приспособлено для водителя высокого роста. Ножные педали управления при крайнем заднем положении сиденья расположены близко к нему, поэтому у водителя высокого роста ноги будут значительно сгибаться в коленных суставах.

Рычаги борт. фрикционов расположены наоборот – очень далеко от сиденья: удаленность их от плечевых точек около 800 мм, что значительно превышает средние размеры длины рук, вследствие этого водитель при работе рычагами принимает согнутое положение и отрывается от спинки сиденья.

Высота сиденья не соответствует высоте отделения управления. Расстояние от сиденья до потолка не вполне обеспечивает свободного размещения водителя выше среднего роста. При росте в 175 см. зазор между головой и потолком равен всего лишь 10 мм, что не вполне гарантирует от ушиба головы о верхний броневой лист.

Контрольные приборы расположены на передней стенке отделения управления и не требуют от водителя поворота головы. Освещение приборов осуществлено таким образом, что прямой свет от лампочек не попадает в глаза водителя. Видимость приборов хорошая. Смотровых приборов у водителя три: один центральный и два боковых. По отношению к водителю расположены удобно, но по своему устройству не обеспечивают достаточной видимости (забиваются грязью, снегом и т.д.).

II. Рабочее место стрелка-радиста.

Сиденье стрелка в отделение управления танком выполнено аналогично сиденью водителя.

Размещение стрелка по отношению к пулемету нормальное. Наблюдение стрелка-радиста весьма ограничено, т.к. наблюдать он может только через прицельное отверстие в шаровой установке.

Горизонтальная подвижность сиденья недостаточна и само сиденье расположено высоко от днища, поэтому стрелок упирается головой в наклонный лист передней брони.

Размещение боеукладки пулеметных дисков в нише у борта стесняет стрелка-радиста и уменьшает угол горизонтального обстрела из пулемета.

III. Рабочее место командира танка.

1. Размещение командира в танке стеснено. Расстояние от гильзоулавливателя до упора левого плеча равно 450 мм, т.е. несколько меньше средней ширины плеч. При наличии зимнего обмундирования стесненность командира еще больше.

2. Сиденье не дает вогнутости под тяжестью тела, поэтому положение командира недостаточно устойчивое.

3. Сиденье недостаточно надежно фиксируется на кронштейне – имеет боковое качание.

4. Пользование маховичками поворотного и подъемного механизмов башни и системы недостаточно удобно. При перекрещивании рук, правая рука плотно прилегает к левой, вследствие чего проворачивание башни затруднено.

5. Спусковая педаль расположена близко к сиденью. Нога находится в согнутом положении, что затрудняет движение ступни при пользовании педалью спуска. Необходимо усилить крепление ножного спуска, сместив его влево, с целью возможности постановки обоих ног на подставку и чтобы правая нога не зажималась гильзоулавливателем и казенной частью пушки.

6. Окуляры ПТ-1 и ТОД расположены не в одной плоскости, что затрудняет пользование ими.

7. К маховичку ТОДа плохой доступ для наводки.

8. Расположение рации в нише загружает командира танка, отвлекая его от непосредственной работы.

Установленный в люке башни прибор кругового обзора не обеспечивает наблюдения, а также не защищен от поражения.

IV. Рабочее место заряжающего.

1. По пунктам 1, 2 и 3 рабочего места командира аналогичные недостатки и на рабочем месте заряжающего.

2. Отсутствие укладки пулеметных магазинов в башне не обеспечивает интенсивного ведения огня из спаренного пулемета.

Выводы

I. Рабочее место водителя

1. Сиденье водителя по своим размерам, устройству спинки и амортизации достаточно удобно.

2. Горизонтальная подвижность сиденья недостаточна – необходимо увеличить возможность горизонтальной регулировки.

3. Рычаги управления борт. фрикционами распложены далеко от сиденья – необходимо, за счет приближения рычагов борт. фрикционов к сиденью, уменьшить расстояние от плечевых точек водителя к рычагам до 550 – 600 мм.

II. Рабочее место стрелка-радиста

1. Сиденье стрелка-радиста в отделении управления достаточно удобно.

2. Установить сиденье ниже на 40 – 50 мм т.к. при настоящей установке сиденья стрелок упирается головой в наклонный броневой лист.

3. Размещение боеукладки, пулеметных дисков в нише борта стесняет стрелка-радиста и уменьшает угол горизонтального обстрела из пулемета.

4. Наблюдение стрелка-радиста весьма ограничено – только через прицельное отверстие в шаровой установке пулемета, что является недостаточным.

III. Рабочее место командира танка и заряжающего

1. Сиденье командира танка для более удобного им пользования наклонить вправо и поднять вверх. Уменьшить по ширине в передней части закруглив углы – подобно сиденью мотоцикла. Подушку сиденья сделать мягкой.

2. С целью увеличения габаритов места командира и заряжающего – гильзоулавливатель сделать фигурным.

3. Увеличить габариты места командира танка и заряжающего за счет уширения башни, не увеличивая диаметра погона, сохранив существующий угол наклона брони башни.

4. Расположение рации в нише башни загружает командира танка, отвлекая его от основной работы.

5. Ножной спуск перенести влево с целью возможности постановки обоих ног на подставку (левая нога для упора, а правой работать спуском).

У рабочих мест необходимо:

1. Установить термоса для питьевой воды экипажу.

2. Предусмотреть размещение неприкосновенного запаса продуктов питания экипажа и положенного ему имущества по табелю.

3. Предусмотреть установку захватов для распора рук и обшивку острых углов с целью защиты от ушибов головы при преодолении препятствий.

КАРТА № 6

Испытаний танков "Т-34"

I. Цель: – Определить концентрацию С.О. при стрельбе.

II. Время и место: – 22 февраля 1940 г. Полигон у гор. Чугуева.

III. Методика: – При производстве выстрелов из пушки брать воздух для пробы в башне при закрытых люках с работающим мотором и вентилятором и при выключенном вентиляторе и неработающем моторе.

IV. Результаты: – При определении концентрации СО в танке при стрельбе из пушки с закрытыми люками получены следующие данные:

1) При стрельбе из пушки при работающем моторе и включенной вентиляции за 10 выстрелов в течение 2-х минут концентрация СО была:

а) после 5 выстрелов – 0,071 мгр/л.

б) после 10 выстрелов – 0,21 мгр/л.

2. При стрельбе из пушки с неработающим мотором танка и выключенной вентиляцией, за 10 выстрелов в течение 7 мин. 15 секунд концентрация СО в танке была:

а) после 5 выстрелов – 0,99 мгр/л.

б) после 10 выстрелов – 1,52 мгр/л.

3. При стрельбе из двух пулеметов по 3 диска на каждый в течение 6 минут концентрация СО в танке была 0,024 мгр/л, т.е. в нормальных пределах.

Выводы.

Полученные данные при определении концентрации СО в воздухе в танке показывают, что при выключенной вентиляции и неработающем моторе наличие СО достигает больших размеров требующих применения специальных защитных мероприятий.

Включение вентиляции при работающем моторе значительно снижает концентрацию СО, но не доводит ее до гигиенической нормы (0,02 – 0,03 мгр/л).

После 10 выстрелов концентрация СО была обнаружена в воздухе в размере 0,21 мгр/л, что в 10 раз превышает гигиеническую норму, поэтому следует считать вентиляцию танка недостаточной. Необходимо производительность вытяжного вентилятора, установленного в правом углу боевого отделения увеличить.

КАРТА № 7

Испытание броневой защиты танка Т-34 на снарядостойкость.

Испытаниям на снарядостойкость была подвергнута левая верхняя бортовая броня толщиной 40 мм, расположенная под углом 40˚ и левая боковая стенка башни толщиной 45 мм, имеющая угол наклона – 30˚. Испытания производились с дистанции 100 м. бронебойными снарядами из противотанковой пушки калибра 37 мм, выпуска 1940 года производства Valtion Tykkitehdas, смонтированной на 6 тонном танке Виккерс и из отечественной противотанковой пушки калибра 45 мм, образца 1934 года, установленной на танке БТ-7.

Для определения поражения команды в башню обстреливаемого танка, на место артиллериста, был посажен макет человека. По броневой защите танка Т-34 было произведено четыре выстрела, по два из каждой пушки.

Порядок обстрела:

Первое поражение 37 мм бронебойным снарядом произведено в башню. Поражение кондиционное, имеет форму сферической воронки глубиной 17 мм с диаметрами 60 и 63 мм. От удара снаряда произошли следующие разрушения:

1. Разбито стекло и зеркала левого смотрового прибора башни, и вышел из пазов налобник вследствие ненадежной фиксации.

2. Сварной шов бронезащиты левого смотрового прибора башни дал трещину длиной до 190 мм с незначительными местными вырывами наплавленного металла.

На макете человека поражений не обнаружено. Мотор обстреливаемого танка, работавший на 600 об/мин не был заглушен.

Второе поражение произведено 37 мм бронебойным снарядом в бортовую броню. Поражение кондиционное, имеет ту же форму, что и первое, но глубина его – 12 мм и диаметры 52 и 55 мм.

От удара снаряда других разрушений не обнаружено. Уменьшение объема выбитого металла из бортовой брони, по сравнению с объемом выбитого металла из боковой стенки башни, объясняется увеличенным наклоном бортовой брони. Увеличение угла наклона брони на 10° в пределах от 30° до 40° при уменьшении её толщины на 5 мм по сравнению с толщиной и углом наклона стенки башни оставляет преимущество по снарядостойкости за бортовой броней. На макете человека поражений не обнаружено. Мотор, работавший на 600 об/мин не был заглушен.

Третье поражение 45 мм бронебойным снарядом произведено в нижний обрез боковой стенки башни от которой снаряд примерно половиной своей площади поперечного сечения срезал угол кромки и ударился о броню стенки подбашенной коробки. Оставил на её лицевой части след глубиной 10 мм, длинной 60 мм и шириной 55 мм, и рикошетировал в сварной шов в днище ниши башни, имеющего толщину 13 мм. От острого угла днища, приваренного к стенке башни и к обечайке, снаряд отколол четыре примерно одинаковых куска, средние размеры, каждого из которых – 60×25×13 мм. Сварные швы разрушены, три куска сместились один относительно другого, но остались зажатыми между стенками ниши башни и обечайкой. Четвертый кусок был выбит вместе с наплавленным металлом шва и обнаружен внутри корпуса. Ни снаряд, ни его осколки за броней не обнаружены. От удара снаряда произошли следующие разрушения:

1. Башня заклинилась, и её вращение прекратилось вследствие вмятины, образовавшейся на погоне и смещения шариков с из траектории.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заклинка частично устранена силами экипажа с помощью домкрата за 3 часа. Башня проворачивается от электромотора.

2. Три болта погона Ø 10 мм – сорваны.

3. Захват погона, крепящийся на 3-х болтах Ø 10 мм сорван.

4. Спинка сидения артиллериста, крепящаяся на 2-х болтах Ø 10 мм – сорвана.

5. Разбито наружное стекло правого смотрового прибора башни (толщина стекла – 4 мм.).

На макете человека обнаружено три поражения (два в голову и одно в бок). Мотор, работавший на 600 об/мин не был заглушен.

4-е поражение 45 мм бронебойным снарядом произведено в башню. Поражение кондиционное. Оно отличается от двух первых тем, что имеет более вытянутую форму. Длина его = 62 мм, ширина = 50 мм и глубина = 14 мм. Металл в месте удара снаряда выбит под значительно большим углом. С внутренней стороны брони образовалась выпуклость. От удара снаряда других разрушений не обнаружено. Стрельба производилась по танку с заглушенным мотором.

ВЫВОДЫ.

1. Испытания на снарядостойкость броневой защиты танка Т-34 показали, что последняя изготовлена из вязкой брони повышенной твердости.

2. Обстрел борта башни и наклонного бортового листа корпуса 37 мм бронебойными снарядами танковой пушки выпуска 1940 года производства Valtion Tykkitehdas и 45 мм бронебойными снарядами танковой пушки образца 1934 г. отечественного производства с дистанции 100 мет. показал, что данные броневые листы бронебойными снарядами указанного калибра не пробиваются.

3. Настоящие испытания показали, что при попадании бронебойных снарядов (калибра 37 мм или 45 мм) в башню, целый ряд агрегатов боевого отделения танка получают серьезные повреждения (перечисленные в результатах испытания), угрожающих безопасности экипажа, во избежание чего необходимо:

а) Увеличить толщину днища ниши башни.

б) Улучшить качество сварных швов.

в) Устранить возможность разрушения смотровых приборов при поражении близлежащих участков брони.

г) Усилить болты, крепящие захваты и спинки сидений стрелков.

д) Усилить фиксатор налобника смотровых приборов.

Фото № 19 – Места попадания 37 и 45 мм бронебойных снарядов в башню и борт.

Фото № 20 – Места попадания 37 и 45 мм бронебойных снарядов в башню.

КАРТА № 8

Испытаний танка Т-34

1. Цель испытания – Установить возможность проникновения горящей жидкости в танк при закрытых люках.

2. Время и место испытания – 22/IV-40 г. Яр, в районе завода им. Коминтерна.

3. Метеорологические условия: – Погода ясная, сухая, температура окружающего воздуха t˚ = 13,7˚С.

4. Условия испытания – Установленный на место испытания танк при работающем двигателе (n = 1200 об/мин) с закрытыми люками и бортовыми жалюзи (кормовые жалюзи открыты) и с укрепленными на крыше пучками пакли, смоченной смесью из бензина и авиационного масла в определенном порядке забрасывался бутылками емкостью 0,5 литра, заполненными горючей жидкостью. Пучки пакли, расположенные в тех местах, куда бросалась бутылка с жидкостью, были подожжены.

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе проведения испытания экипаж в танке не находился.

5. Результаты испытаний сведены в таблицу.

ПРИМЕЧАНИЕ: За время проведения вышеуказанных испытаний сильно повысилась (закрыты бортовые жалюзи) температура охлаждающей воды и масла в моторе, поэтому в испытаниях был сделан перерыв. При возобновлении испытаний режим мотора был установлен n = 1000 об/мин.

В результате проникновения горящего бензина в моторное отделение через 20 сек. с момента бросания бутылки выхлоп мотора стал дымным (из выхлопной трубы вылетал густой черный дым). В этот момент двигатель был остановлен на 5 сек. и вновь запущен и проработав после запуска 15 сек. заглох.

При осмотре моторного отделения обнаружено пламя в корпусе воздухоочистителя. Завести двигатель не удалось, так как отказал электростартер. Огонь в моторном отделении был потушен с помощью огнетушителя "Богатырь".

При осмотре моторного отделения обнаружено:

1. Подплавлены водяные радиаторы.

2. Сгорело дюритовое сочленение всасывающего раструба мотора.

3. Обгорели дюритовые шланги верхних водяных труб.

4. Обгорели уплотнительные резиновые прокладки штуцеров форсунок двигателя.

5. Сгорело масло в корпусе воздухоочистителя.

6. Попал пепел во всасывающий коллектор мотора.

ВЫВОДЫ

1. Защита танка от проникновения горящей жидкости недостаточна.

2. Необходимо обеспечить от поражения горящей жидкостью экипажа путем увеличения герметичности погона башни, люков и смотровых приборов.

3. Для защиты от повреждений двигателя и систем охлаждения, питания и смазки следует:

а) Обеспечить быстрое и легкое управление надрадиаторными жалюзи.

б) Ввести огнестойкие соединения и прокладки системы охлаждения и питания.

в) Ввести негорящий заменитель масла в воздухоочиститель.

г) Углубление на наружной крыше под нишей башни защитить от попадания бросаемых снаружи предметов.

4. Целесообразно разработать конструкцию броневого колпака над крышей танка (или съемный колпак из 2-х мм железа). Колпак должен иметь скаты во все стороны и иметь зазор между скатами колпака и наклонной бронью 50 – 100 мм. Зазор должен сохранить нормальный температурный режим двигателя при работе в летних условиях.

Фото № 21 – Забрасывание на сетку левой борт. жалюзи бутылки с горящим бензином.

Фото № 22 – Забрасывание на моторный люк бутылки с горящим бензином.

Фото № 23 – Забрасывание на смотр. приб. и люк водителя бутылки с горящим бензином.

КАРТА № 9

Испытания танка "Т-34"

I. Цель испытаний.

1. Проверка надежности радио связи между машинами на стоянке и при движении машин по Т.У. УС и АБТУ КА.

2. Проверить работу переговорного устройства ТПУ-2 на внутреннюю и внешнюю связь через рацию.

3. Проверка удобства пользования всеми приборами радиостанции 71ТК-3 и переговорного устройства ТПУ-2.

4. Проверка надежности крепления всех приборов радиостанции и переговорного устройства ТПУ-2.

5. Испытать механические качества штыревых антенн.

II. Условия испытаний.

1. Испытание на радиосвязь производить в полевых условиях вне радиуса действия индустриальных помех согласно техусловий 1940 г. УС и АБТУ КА на рацию 71ТК-3.

Надежность связи определяется 100% прохождением при двухкратной передаче контрольных радиограмм.

Наличие помех и нарушений контактов определялось на слух при работе на прием, а также пользуясь контрольными приборами, установленными на панелях приемника и передатчика.

2. Испытание механических качеств антенн производилось согласно Т.У. УС КА при прохождении машины под препятствием, расположенным на высоте 0,75 мтр. над антенным изолятором.

3. Удобство пользованием радиостанцией, переговорным устройством ТПУ-2, надежность крепления всех приборов и монтажа определялось в процессе эксплоатации машины, при прохождении войсковых испытаний.

Результаты испытаний.

1. При испытании на двухстороннюю радио связь по Т.У., как на стоянке, так и при движении машин, радио связь была уверенной и непрерывной. Помех радиоприему от электро и радиооборудования, а также нарушения контактов в монтаже не наблюдалось. При вращении башни, как от ручного привода, так и электромотором, радиостанция работала нормально без помех.

2. При испытании ТПУ-2 на внутреннюю переговорную и сигнальную связь, и на внешнюю – через радиостанцию (при нормальном положении ключей) работа ТПУ-2, как на стоянке, так и при движении машин была удовлетворительной и бесперебойной.

3. При прохождении машины на третьей скорости (около 30 клм. в час) под препятствием, расположенным на высоте 0,75 мтр. один из трех испытанных комплектов штыревых антенн типа А.Ш.Т. имел поломки звеньев.

При тех же условиях штыревые антенны типа АШ повреждений не имели. В процессе эксплоатации антенн типа АШТ выявлено, что указанные антенны имеют следующие недостатки:

а) Материал звеньев жесткий, хрупкий, в результате чего подвергается излому при ударах.

б) Свановские замки звеньев антенны недостаточно прочно закреплены в звене и при ударах возможны случаи поломки.

в) Конструкция антенного ввода чрезмерно сложна. Контактные пружины подвержены легкому излому. Шплинты, вставленные в прорез натяжного винта пружины качающегося сочленения, недостаточно прочно закреплены в прорезе и выскакивают, что приводит к самоотворачиванию натяжной гайки и нарушению правильной работы сочленения».

4. В процессе гарантийных испытаний машин нарушений в креплении приборов не наблюдалось. Вследствие недостаточной механической прочности, красномедная оплетка шлангов приемника, передатчика и умформеров имела повреждение (перетерлась).

ВЫВОДЫ

1. Как показало испытание, радиостанция 71-ТК-3 обеспечивает дальность связи согласно техусловий УС и АБТУ КА, как на стоянке, так и при движении машин.

2. В части размещения радиостанции 71-ТК-3 в нише башни необходимо считать наиболее удобным размещение на машине № 2, где учтены вопросы крепления шлангов крепления запасного аккумулятора, амортизация РУН-10 и РУН-75.

3. Вследствие большого уклона боковых листов башни, больших размеров гильзоулавливателя и самой радиостанции, размещение радиостанции в нише башни крайне стеснено и пользование ею затруднительно.

4. Учитывая то обстоятельство, что на машине Т-34 экипаж состоит из 4-х человек, причем четвертый член экипажа, стрелок радист, помещается рядом с водителем, считать более целесообразным установку радиостанции в носовой части машины, тем самым разгрузить командира машины и заряжающего от излишнего стеснения в башне.

5. Радиостанция 71-ТК-3 имеет большие габариты и при любом ее размещении, как в носовой части машины, так и в нише башни, крайне стесняет действие экипажа и усложняет пользование другими приборами и агрегатами машины. Наличие двух раздельных аппаратов (приемника и передатчика), а также большое количество ручек управления радиостанцией, делают последнюю неудобной и сложной в управлении.

Наличие вышеуказанных дефектов в значительной степени снижает эксплоатационные возможности радиостанции и в некоторых случаях совершенно устраняет возможность использования последней как средства связи. На основании вышеизложенного считать вопрос рации в танке Т-34 не разрешенным.

6. Вследствие целого ряда недостатков штыревых антенн типа АШТ, последние к установке на машину Т-34 непригодны. Как показала практика длительной эксплоатации и данные испытаний штыревых антенн типа АШ, указанные антенны в работе надежны и отвечают Т.У.

7. Переговорное устройство ТПУ-2 обеспечивает четкую и надежную внутреннюю сигнально-переговорную связь между двумя лицами экипажа.

На машине Т-34 № 1 аппарат ТПУ-2 № 1 укреплен на левой стенке башни таким образом, что мешает работе и правильной посадке командира машины на сидении. На машине Т-34 № 2 аппарат № 1 перемещен ближе к передатчику рации. Несмотря на то, что в этом случае аппарат не мешает работе командира машины, месторасположение этого аппарата нельзя признать удачным, т.к. подаваемые водителем световые сигналы командир может видеть только обернувшись лицом к аппарату (назад).

ПРИМЕЧАНИЕ: – на машине не установлено запасное имущество рации и ящик с зап. лампами, не предусмотрено крепление чехла со штыревой антенной, а также отсутствует прибор Р.Р.Н., указанный в спецификации рации 71ТК-3.

КАРТА № 10

Определение проходимости танка Т-34. Естественные препятствия (в зимних условиях).

Место испытания овраг у д. Павленки. Дата – 3.3.40 г.

Выводы: – Танк "Т-34" в зимних условиях обладает более высокой проходимостью, чем танк Т-7М.

Предельным подъемом при глубине снежного покрова 1300 – 1600 мм является 15 – 16°. Данный подъем танк преодолевает с 1 попытки.

Предельный бортовой крен – 14 – 15°, при увеличении крена имеет место сползание танка.

Танк преодолевает снежные массивы (естественные) глубиной до 1800 мм.

Фото № 24 – Танк преодолевает на 2-й передаче кустарник занесенный снегом глуб. 0,9 мтр.

Фото № 25 – Танк преодолевает на 1-й передаче овраг крутизной 15°, занесенный снегом, с незамерзшим ручьем.

Фото № 26 – Танк преодолевает на 1-й передаче тот же овраг, что показан на фото № 25, но в обратном направлении и ниже по течению ручья на 20 м.

Примечание: – Помещенные выше фотографии показывают проходимость танка по снежным массивам, однако к приводимой карте они отношения не имеют, т.к. засняты на другой местности.

КАРТА № 11

Испытания танка "Т-34"

1. Цель испытания: Определить проходимость танка по пересеченной местности и заболоченным участкам.

2. Время и место испытания: Овраг у села Павлинки 16/IV-40 года.

3. Условия испытания: – Пасмурно, грунт сырой (грязь).

4. Результаты испытания: – Сведения в таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ: Танк преодолевал все указанные выше подъемы и косогоры с гусеницами, забитыми грязью, т.к. танк до этого прошел по заболоченной местности.

ВЫВОДЫ

Танк "Т-34" в весенних условиях имеет следующую проходимость:

Предельным подъемом, при глубине погружения 200 мм, является 15˚. Данный подъем танк преодолевает с первой попытки.

Предельный бортовой крен – 14,5˚, при увеличении крена имеет место сползание танка.

Танк преодолевает болото с суглинистым грунтом, нижний слой лед. Среднее погружение 300 мм. Местами погружение доходило до 430 мм.

Фото № 27 – Танк после того как не преодолел на 1-й передаче подъем крутизной 10˚ (грунт - трясина).

Фото № 28 – Танк преодолевает на 1-й передаче подъем крутизной 15°. Подъем преодолен.

Фото № 29 – Танк преодолевает на 1-й передаче подъем крутизной 19˚. Подъем не преодолен.

Фото № 30 – Танк преодолевает на 1-й передаче подъем крутизной 14,5°. Подъем преодолен.

Фото № 31 – Тоже, что и на фото № 30.

Фото № 32 – Танк преодолевает на 1-й передаче подъем крутизной 13˚. Подъем преодолен.

Фото № 33 – Танк подходит на 1-й передаче к подъему крутизной 12°. Подъем преодолен.

Фото № 34 – Танк преодолевает на 1-й передаче косогор крутизной 14,5° длиной 150 метров. Косогор преодолен.

Фото № 35 – Танк преодолевает на 1-й передаче косогор крутизной 32˚. Косогор не преодолен.

Фото № 36 – Танк преодолевает на 2-й передаче косогор крутизной 26°. Косогор не преодолен.

Фото № 37 – Танк преодолевает на 1-й передаче косогор крутизной 28°. Косогор не преодолен.

Фото № 38 – Танк преодолевает на 2-й передаче болото с суглинистым грунтом, нижний слой лед. Болото преодолено.

Фото № 39 – Тоже , что на фото № 38.

КАРТА № 12

Определение проходимости танка Т-34 по лесу.

Место и время испытания: – Лес в окрестностях села Андреевка, 18/IV-40 г.

Результаты испытания сведены в таблице:

ВЫВОДЫ:

1. Танк "Т-34" сваливает деревья:

а) Сосну – 605 мм на 2-й передаче со 2-й попытки и легко сваливает сосны меньшего диаметра на 2-й передаче.

б) Валит группу сосен 5 – 7 шт. среднего диаметра 255 – 446 мм. с 4-й – 5-й попытки и проходит вперед через груду наваленных сосен.

в) Сбивает сосну диаметром 879 мм на 3-й передаче с 1-й попытки.

2. Танк Т-34 может двигаться на 1 и 2-й передаче по лесным участкам средней густоты с преобладающей толщиной деревьев в 200 – 300 мм.

3. Танк Т-34 обладает хорошей проходимостью при преодолении лесных участков, групп деревьев и отдельных деревьев, значительно превышая по этому показателю танк Т-7М.

Фото № 40 – Танк преодолевает на 2-й передаче сосну Ø 457 мм, сосна свалена.

Фото № 41 – Тоже, что и на фото № 40.

Фото № 42 – Танк проходит на 2-й передаче через сваленную сосну Ø 457 мм.

Фото № 43 – Танк преодолевает на 2-й передаче сосну Ø 605 мм.

Фото № 44 – Танк свалил сосну Ø 605 мм.

Фото № 45 – Танк свалил на 2-й передаче сосну Ø 350 мм.

Фото № 46 – Танк подходит на 2-й передаче к группе сосен, среднего диаметра 250 – 400 мм для их преодоления.

Фото № 47 – Танк преодолевает на 2-й передаче группу сосен из 5 шт. среднего диам. 250 – 400 мм. Группа сосен свалена с 4-й попытки.

Фото № 48 – Тоже, что и на фото № 47.

Фото № 49 – Танк проходит на 2-й передаче через сваленные сосны, 5 шт. ср. диаметра 250 – 400 мм.

Фото № 50 – Танк подходит на 2-й передаче к группе сосен из 7 шт. среднего диаметра 300 – 440 мм для их преодоления.

Фото № 51 – Танк преодолевает на 2-й передаче группу сосен 7 шт. ср. диам. 300 – 446 мм. Сосны свалены на 5-й попытке.

Фото № 52 – Тоже, что на фото № 51.

Фото № 53 – Танк преодолевает на 2-й передаче сосну Ø 446 мм. Сосна свалена.

Фото № 54 – Танк проходит на 2-й передаче через сваленную сосну Ø 446 мм.

Фото № 55 – Танк проходит на 2-й передаче через сваленную сосну Ø 414 мм.

Фото № 56 – Танк преодолел на 3-й передаче с 1-й попытки сосну Ø 879 мм. Сосна упала на танк.

Фото № 57 – Тоже, что на фото № 57.

Фото № 58 – Танк проходит на 1 – 2-й передачах по дубовому лесу, диаметр деревьев 200 – 300 мм.

КАРТА № 13

Испытание танка "Т-34"

1. Цель испытания: – Установить проходимость танка по малозаметному препятствию.

2. Время и место испытания: – 18/IV-40 года, поле стерня в районе завода им. Коминтерна.

3. Метеоусловия: – Погода солнечная, сухая, температура окружающего воздуха Т ср. = 10,3˚С.

4. Характеристика М.З.П. – Расставлено 4 пакета ст. проволоки диаметром 0,8 мм по фронту 10 мт. в глубину 40 мтр.

5. Условия и результаты испытания: Танк прошел по центру М.З.П. на III-й передаче при 1800 об/мин, преодолел препятствие легко. Водитель даже не почувствовал препятствие. Вся проволока танком была сорвана, намотана на гусеничные ленты и на оси катков всех колес. Танк пройдя от препятствия 100 метров был остановлен и осмотрен. Пи осмотре дефектов не было обнаружено.

После осмотра танк развернулся вправо на 180˚ и прошел 1,5 км. на III-й передаче, затем развернулся на 180˚ влево и прошел 1,5 км. на III-й передаче. После этого танк был остановлен и осмотрен. При осмотре обнаружено:

1) При движении сброшена проволока с левой гусеницы и частично сброшена с правой гусеницы.

2) погнуты задние грязевые щитки.

3) Частично порезана резина на бандажах ленивцев.

4) Много намотано проволоки на осях поддерживающих колес.

ВЫВОДЫ: – Танк Т-34 легко преодолевает МЗП (4-ре пакета) и сохраняет подвижность.

Фото № 59 – Танк преодолевает на 3-й передаче МЗП.

Фото № 60 – Танк после преодоления М.З.П.

Фото № 61 – Танк движется на 3-й передаче по стерне после преодоления М.З.П.

ЭКСПЛОАТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТАНКА "Т-34"

В ЗИМНИХ И ВЕСЕННИХ УСЛОВИЯХ.

1. Средние скорости движения, в указанных дорожных условиях получены следующие:

Большая разность между средними скоростями чистого движения и средней технической скоростью объясняется длительными задержками, проходившими за время пробега Харьков – Москва – Харьков по причине поломок и замены: масляной помпы, вентилятора, покоробленных дисков главного фрикциона и т.д.

Примечание: – Данные скорости за каждый пробег см. в картах №№ 1, 2, 3 и 4 стр. 95 – 98.

2. Расход горючего и масла в литрах.

(Средний, выведен за период испытаний)

Примечание: – Данные расхода горючего и масла за каждый пробег см. в картах №№ 1, 2, 3 и 4 стр. 95 – 98.

3. Запас хода.

(Средний, выведен за период испытаний)

В остальном запас хода ничем не лимитируется.

Примечание: Рабочая емкость топливных баков 470 литр., масла 60 литров.

4. Суточные переходы и безостановочные пробеги.

В период ходовых испытаний танков были совершены максимальные суточные переходы по 228, 241, 261 и 301 км. В процессе суточных переходов танки дозаправлялись горючим.

Ограничивались суточные переходы необходимостью обеспечения текущего ремонта танков и предоставления нормального отдыха экипажу.

Максимальные безостановочные переходы совершались до 75 км. Ограничивались безостановочные пробеги следующим:

1) тяжелыми дорожными условиями, в зимне-весенний период.

2) Утомляемостью водителя.

3) Частично ремонтом некоторых мелких деталей.

КАРТА № 14

Испытания танков "Т-34"

I. Цель: Определить возможность поворота башни от руки и электромотором при различных углах наклона машины.

II. Время и место: Цех "540" завода № 183, февраль мес. 1940 г.

III. Методика: Башня для проверки усилий при повороте на разных углах наклона машины ставилась в наихудшее для поворотного механизма положение, т.е. перпендикулярно к продольной оси танка.

IV. Результаты – Приведены в таблицах "А" и "Б".

Таблица "А"

Таблица "Б"

ПРИМЕЧАНИЕ: После подтяжки пружины поворотного механизма при углах наклона машины выше 15˚ сила тока и напряжение не замерялось. Предохранители на 150А перегорали, пробуксовки не наблюдалось.

ВЫВОДЫ

В результате проведенных испытаний на проворачивание башни установлено, что в горизонтальном положении и до 10˚ наклона машины башня проворачивается легко как от руки, так и электромотором.

Выше 10˚ (до 15˚) башня проворачивается с большой нагрузкой для электромотора и с большим усилием на рукоятку маховика при ручном проворачивании до 45 – 50 кг по динамометру.

При 16˚ наклона машины повернуть башню от руки возможно, прилагая большое усилие, с помощью электромотора башня проворачивается тяжело, при посаженных аккумуляторах перегорают предохранители га 165А.

КАРТА № 15

Испытания танка "Т-34"

1. Цель испытания: Установить время необходимое на выход экипажа из танка и удобство выхода через люк "ЛАЗ" (в днище танка).

2. Время и место испытания. 21/IV-1940 г. Цех "540".

3. Характеристика: Люк "Лаз" расположен в отделении водителя, впереди сидения стрелка радиста. Люк имеет эллиптическую форму с диаметрами d1 – 350 мм, d2 – 450 мм. На одном конце оси большого диаметра расположена петля, которая шарнирно соединяет крышку люка с днищем. Крепится крышка люка шестью захватами, которые в свою очередь крепятся шестью болтами.

4. Условия испытания: 1. Выход из машины производится экипажем танка – 4 человека, все выше среднего роста. При выходе из танка два человека, каждый в отдельности, имели пулемет "ДТ", сумку с пулеметными дисками (4 шт.) и сумку с гранатами.

2. Средний клиренс танка, замеренный на месте испытания, равен 400 мм.

5. Результаты испытания: 1. Время, затраченное на открытие люка 2 м. 30 сек.

2. Данные по выходу экипажа из танка следующие:

6. Выводы. Время, затрачиваемое на открытие люка "ЛАЗ" в среднем 2 мин. 30 сек.

2. Натренированный экипаж (4 человека выше среднего роста) выходит из танка через люк "ЛАЗ" за 50 сек.

3. Петлю крышки люка "Лаз" необходимо усилить, т.к. она разгибается.

КАРТА № 16

Испытания электрооборудования танка "Т-34"

1. Цель испытаний.

а) Проверить удобство монтажа электрооборудования на машине.

б) Выяснить недоработки в чертежах, по которым производился монтаж.

в) Проверить удобство пользования приборами и агрегатами электрооборудования в эксплоатационных условиях.

г) Выявить дефекты в работе электрооборудования при эксплоатации.

2. Время и место испытаний.

Монтаж электрооборудования производится силами работников 540 рад. Наблюдение за работой радиооборудования и удобством пользования ведется в течение всего процесса испытаний машины.

3. Условия испытаний:

а) Сборка и установка приборов и аппаратов электрооборудования на машине производится по чертежам, согласно детальной описи.

б) Испытание электрооборудования и проверка удобства пользования им производится путем систематического наблюдения за его работой в эксплоатационных условиях.

4. Результаты испытаний.

В результате проведения монтажа эл. оборудования на двух машинах и наблюдения за его работой в эксплоатационных условиях констатировано следующее:

1. Реле-регулятор РРТ-88 смонтирован на машине слишком близко от спаренных манометров. Поэтому подключать провода в смонтированный регулятор невозможно. Для этого коробку РРТ-88 необходимо снимать с места закрепления и только после включения проводов закреплять на посадочном месте.

2. Желоб для перехода эл. проводов с левого борта машины на правый (на перегородке боевого отделения) мешает свободному доступу к двигателю со стороны боевого отделения, особенно во время ремонта машины и двигателя.

3. Скобы для крепления труб, подводящих электропровода к аппарату ВКУ-3А при закреплении труб выгибаются.

4. Бонки для крепления проводов, подходящих к аварийному щитку по правому борту мешают свободной установке бака для горючего.

5. Стартер СТ-700, вследствие наличия в его конструкции ряда недоработок и дефектов в таком исполнении не пригоден для работы на машинах Т-34.

Содержание дефектов стартера СТ-700.

а) Непрочная конструкция посадочного места игольчатого подшипника в крышке со стороны привода.

б) Внутрь фрикциона и стартера проникает масло со стороны подшипника вала якоря.

в) Самоотворачивание болтов крепления чашек фрикционной муфты.

г) Непрочное крепление защитного колпака привода.

д) Недостаточная твердость шлицованной поверхности вала якоря.

е) Ненадежное крепление реле РСТ на корпусе стартера.

ж) Недостаточная механическая прочность шайбы, удерживающей якорь стартера в подшипнике со стороны коллектора.

з) Недостаточная прочность стенок паза для удержания буферной пружины в торцевой части хвостовика шестерни.

6. Ненадежное крепление стартера СТ-700 на постели и постели на коробке перемены передач. Неоднократно при запуске двигателя замечался сдвиг стартера относительно постели и постели относительно коробки передач.

7. Габариты окна в перегородке боевого отделения для помещения блока защиты недостаточны для свободного доступа к предохранителям, вследствие чего замену предохранителей и подключение к блоку проводов производить затруднительно.

8. При эксплоатации машины выяснилось, что расположение поводковой трубы аппарата ВКУ-3А стесняет работу экипажа машины, особенно при посадке и высадке экипажа из машины (стрелка радиста и водителя).

9. При резком закрытии сетки трансмиссионного отделения от удара осыпаются нити электроламп заднего фонаря.

10. Вследствие забрасывания раструба электросигнала густой смазкой (со стороны пружинных подвесок колес) сила звука сигнала ослабевает. Наблюдались отказы сигналов в работе по этой причине.

11. Электропровода, проложенные по полке левого борта, не защищены от действия на них масла и горючего.

12. Передняя крышка щитка электроприборов от тряски на петле разбалтывается. Возможны короткие замыкания крышки с предохранителями.

13. При прямом попадании снаряда в башню, стекла близ расположенных плафонов и эл. лампы выпадают из посадочных мест или лопаются.

5. ВЫВОДЫ

На основании полученных результатов испытаний электрооборудования на двух машинах Т-34 необходимо для обеспечения нормальной работы его и удобства пользования им провести следующие мероприятия:

1. Изыскать более удобное место для расположения реле-регулятора РРТ-88 или перенести в другое место находящиеся вблизи реле манометры.

2. Желоб для перехода эл. проводов с левого борта на правый не ставить. Провода проложить под погонами башни со стороны двигателя.

3. Скобы для крепления труб изготовлять из более жесткого материала.

4. Бонки для крепления эл. проводов, подходящих к аварийному щиту по правому борту перенести вглубь ниши борта.

5. Требовать от завода "ЗЭМ" устранения всех перечисленных выше дефектов стартера СТ-700, обратив внимание на отсутствие надежной конструкции пускового реле РСП для работы в комплекте со стартерами СТ-700.

6. Разработать способ наиболее надежного крепления стартера СТ-700 на машине:

а) Крепление пастели на коробке перемены передач осуществлять при помощи призонных болтов или установочных штифтов.

б) Разработать жесткую конструкцию "бороды" с разъемным натяжным приспособлением для надежного закрепления крышки стартера в гнезде "бороды".

в) Утолстить затяжные ленты крепления стартера к постели.

7. Увеличить габариты окна в перегородке боевого отделения для блока защиты батарей.

8. Изменить место крепления планки поводковой трубы ВКУ-3А на погоне башни. Крепление трубы осуществить на том же захвате, на котором крепится кронштейн ножного спуска системы.

9. Предохранить электросигнал от забрасывания густой смазкой со стороны "шахты".

10. Провода, проходящие по левому борту прокладывать в сальной трубе, учтя затруднения в снабжении завода проводами в металлической оплетке.

11. Для предохранения передней крышки щитка электроприборов от разбалтывания на петле, на панели щитка ввести соответствующие упоры для крышки.

12. Устранить возможность повреждения эл. ламп и стекол в башне при попадании по башне снарядами и в заднем фонаре в момент закрытия сетки трансмиссионного отделения.

13. Вследствие недостаточной мощности мотора поворотного механизма башни предусмотреть более мощную конструкцию мотора или увеличить общее передаточное отношение привода к шестерне погона.

14. Защитить переходную колодочку, установленную около реле РСП на кронштейне, от забрасывания маслом и грязью.

15. Усилить конструкцию постели для крепления стартера СТ-700.

КАРТА № 17

1. Цель: – Определить возможность буксировки танка Т-34 танком Т-34.

2. Время и место испытания: – 10/IV-40 г. на участке шоссе Харьков – Белгород.

3. Характеристика: – Щебенчатое и гудронированное шоссе в низинах покрыто снегом до 0,5 мет., на ровных участках глубина снежного покрова 0,1 метр.

4. Метеорологические условия: – Ветер, сопровождающийся снежными осадками. Средняя температура окружающего воздуха равна +1˚С.

5. Результаты испытания. Танк № 2 буксировал Танк № 1 на дистанции 53 км (управление у буксируемого танка № 1 было исправно). Буксировка производилась на 1-й и 2-й и 3-й передачах. Время, затраченное на буксировку равно 5 часам.

Средняя скорость чистого движения (буксировки) определилась равной 16,7 км/ч.

Средняя техническая скорость (буксировки) равна 11,4 км/ч.

В процессе буксировки обнаружено, что при рывках буксирные троса рвутся (за время буксировки были порваны четыре троса). Проушины тросов изготовлены несколько шире проушин буксирных рым, а поэтому соединение тросов с рымами производилось с помощью кувалды, с затратой времени на прицеп танка к танку от 20 – 30 мин.

ВЫВОДЫ

1. Буксировка танка танком на тяжелых участках пути возможна на 1-й и 2-й передачах, а по хорошей дороге на 3-й передаче со средней скоростью чистого движения (буксировки) 20–25 км/ч.

По сравнению с трактором "Ворошиловец" буксирные качества танка Т-34 значительно выше.

2. В целях удобного и быстрого взятия танка на буксир, проушины рым сделать более свободными с установкой в них крюков.

3. Увеличить сечение буксирных тросов.

4. В кормовой части установить буксирный крюк для буксировки артсистемы.

ТАБЛИЦА № 1

ДАННЫЕ ПРОБЕГОВ НА ШОССЕ ТАНКА Т-34 № 1 (№ 311-11-3).

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Машина двигалась на буксире: 1. 4/III – 13 клм. 2. 5/III – 18 клм. 3. 9,10/IV – 185 клм. Всего 216 километров. Километраж, указанный в карте исключает буксирные километры и, естественно, последние не учитывались при расчете средних скоростей.

2. Расчеты средних скоростей расхода горючего и масла за весь пройденный путь машиной по шоссе производились из расчета суммарных – километража, времени работы мотора, времени работы машины, расхода горючего и масла. Запас хода подсчитан из расчета среднего расхода горючего и масла на 1 клм пути, считая рабочую емкость баков горючего 470 литров, масла 60 литров.

ТАБЛИЦА № 2

ДАННЫЕ ПРОБЕГОВ НА ШОССЕ ТАНКА Т-34 № 2 (№ 311-18-3).

Х) Расход масла не выведен, так как в пробегах была потеря масла.

ТАБЛИЦА № 3

ДАННЫЕ ПРОБЕГОВ НА ЦЕЛИНЕ ТАНКА Т-34 № 1 (№ 311-11-3).

Х) Расход топлива преувеличен, вследствие ненормальной работы двигателя (сбился угол опережения топлива).

ТАБЛИЦА № 4

ДАННЫЕ ПРОБЕГОВ НА ЦЕЛИНЕ ТАНКА Т-34 № 2 (№ 311-18-3).

< ...>

Отпеч. 5 экз.

4 – в адрес

1 – в д. № 41

исп. Гололобов

пор. № 2507

о.с. 2/VI-40 г.

"Ведомость технического обслуживания и удобства работы экипажа по смазке и заправке танка Т-34";

"Ведомость затраченного времени на монтаж и демонтаж деталей и агрегатов танка Т-34 в заводских и полевых условиях"

и "Сводная ведомость ремонта и замены деталей на машинах Т-34, проходивших войсковые испытания" – не публикуются.

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 2003 Лист 1 – 120 (17616).

2 июня 1940 года

ГАРФ Фонд Р8418 Опись 24 Дело 936 лист 94

Секретно

Экз. № ___

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ –

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВОРОШИЛОВУ К.Е.

В апреле месяце мною послано на имя тов. Молотова предложение по усовершенствованию поворотного механизма для танков. Это предложение разработано мною и ст. преподавателем Академии Моторизации и Механизации тов. Благонравовым.

По распоряжению тов. Молотова это предложение рассматривалось в секретариате Комитета Обороны при участии представителей наркоматов Среднего машиностроения, Тяжелого машиностроения и НКО. Предложение признано ценным и рекомендовалось дать задание наркоматам сделать технические проекты для танков Т-34 и КВ.

Предлагаемое усовершенствование в поворотном механизме дает возможность танкам совершать поворот вокруг центра (на радиусе равном 1/2 ширины колеса), путем перекатывания гусениц одной вперед, другой назад, а не торможением одной из гусениц, как это происходит теперь. Механизм даст возможность осуществлять полный реверс, а применение этого механизма и в главном фрикционе даст возможность в коробке передач иметь максимум две передачи, что сильно сократит ее габарит и лучшее конструктивное размещение агрегатов танка. Механизм также оставляет все качества существующего поворотного механизма. Предлагаемый механизм особенно ценен для средних и тяжелых танков, который увеличит их маневренность (поворотливость) в полосе заграждений и укреплений.

Прошу Вас рассмотреть данный вопрос и дать указания наркоматам о проектировании этого механизма и постройке опытных образцов на указанных танках. Наркоматы и отдельные конструкторы заводов этот механизм считают ценным.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСРЕЗЕРВОВ при СНК СССР

БРИГИНЖЕНЕР подпись (ДАНЧЕНКО)

"2" июня 1940 года (20378).

2 июня 1940 года вышло Постановление Экономсовета о передаче строительства завода № 298 НКВ в ведение НК электропромышленности (9186).

2 июня 1940 г. Комитет обороны выдал институту (ГС НИИ-9 НКОП, НКАП, НКЭП, Ленинградский электрофизический институт (ЛЭФИ, ЭФИ) НКТП /г. Ленинград/) задание изготовить к 03.1941 г. опытную станцию «Луна», но это не было выполнено. Впервые в мире создана телевизонно-РЛ доплеровская система дальнего обнаружения системы оповещения ПВО, применявшаяся в годы войны в Ленинграде (Э.И. Голованевский) (11982).

2 июня 1940 г. в докладной записке отмечалось:

«Решения IX областной и VII городской объединенной партийной конференции, поставили перед Ленинградской промышленностью задачу «дальнейшего создания и освоения новых, более совершенных машин для всех отраслей народного хозяйства». В соответствии с этим решением отдел оборонной промышленности ГК ВКП(б) проверил 15 предприятий и НИИ о состоянии технической политики на эти предприятиях.

Проверкой установлено, что наряду с некоторыми успехами имеются и крупнейшие недостатки:

- так длительность проектирования в частности объясняется и частой сменой задания по ходу проектирования, несвоевременной выдачи ТТЗ, длительностью рассмотрения спорных вопросов в главках и управлениях КА;

- плохое обеспечение КБ технической информацией, отсутствием обмена опытом вследствие излишней засекреченности;

- ведущие конструктора в проводящихся маневрах и больших войсковых испытаниях не участвуют, что лишает их возможности изучения созданных систем в действии и своевременного устранения недостатков.

Для устранения недостатков бюро ГК ВКП(б) постановляет:

- просить ЦК ВКП(б) пересмотреть систему планирования, организации, финансирования и учета опытных работ;

- для усиления связи предприятий с воинскими частями считать целесообразным проведение конференций по качеству» (17746).

2   июня  1940  года, когда решением НКВД был создан  завод  "Стройдеталь" № 2 для обслуживания потребностей ХОЗУ НКВД. В 1942 году завод "Стройдеталь" № 2 был преобразован в "Завод № 2 ХОЗУ НКВД".

Во время Великой Отечественной войны завод работал на нужды фронта.

Распоряжением Совета Министров СССР от 20.11.53 г. "Завод № 2 ХОЗУ НКВД" был переименован в Новоховринский машиностроительный завод ММ СССР, а с 10.09.54 г. Распоряжением Совета Министров СССР № 9957-Р передан Министерству тракторного и сельскохозяйственного машиностроения и стал именоваться завод "Моссельмаш".

Приказом Министерства от 26.12.89 года № 805 завод получил название "Опытный Экспериментальный Завод "Моссельмаш" (17408).

2 июня 1940 года, когда решением НКВД был создан завод "Стройдеталь" № 2 для обслуживания потребностей ХОЗУ НКВД. В 1942 году завод "Стройдеталь" № 2 был преобразован в "Завод № 2 ХОЗУ НКВД". Во время Великой Отечественной войны завод работал на нужды фронта.

Распоряжением Совета Министров СССР от 20.11.53 г. "Завод № 2 ХОЗУ НКВД" был переименован в Новоховринский машиностроительный завод ММ СССР,

а с 10.09.54 г. Распоряжением Совета Министров СССР № 9957-Р передан Министерству тракторного и сельскохозяйственного машиностроения и стал именоваться завод "Моссельмаш". Приказом Министерства от 26.12.89 года № 805 завод получил название "Опытный Экспериментальный Завод "Моссельмаш".

До 1951 года завод выпускал скобяные изделия, механизмы и цветное литье для строившихся высотных зданий, грузовые и пассажирские лифты, металлические кровати, производил ремонт грузовых и легковых автомобилей всех марок.

В 1951-1953 г.г. завод изготавливал автомобили специалного назначения.

С 1953 года завод перешел на выпуск сельскохозяйственной техники - картофелеуборочных машин, капустоуборочных машин, зерносушильных установок, разбрасывателей органических удобрений и ряд других.

В 1968 году завод решением Министерства перепрофилирован на выпуск редукторов для сельскохозяйственной техники, став головным предприятием отрасли, нарастив мощности до 560000 штук в год и обеспечивая ими все предпрятия Советского Союза.

С 1991 года ОЭЗ "Моссельмаш" переименован в Государственное предприятие "Моссельмаш", а в 1993 году, в результате приватизации, ГП "Моссельмаш" преобразовано в акционерное общество "Моссельмаш" (17437).

2 июня 1940 г. от наркома ВМФ Кузнецова поступило предложение назвать крейсер Лютцов «Выборгом», но принято оно не было, и 2 октября 1940-го крейсеру было присвоено название «Петропавловск». Причем «Петропавловск» был назван не легким крейсером, как «Киров», и не тяжелым крейсером, как проект 69, а просто крейсером проекта 83 (10670,256).

Армия:

2 июня 1940 г. нарком обороны и начальник Генштаба представили в Политбюро и СНК план создания танковых корпусов. Предлагалось сформировать 8 танковых корпусов, 18 танковых и 8 моторизованных дивизий, которые бы размещались по одному в МВО, ЛВО, ОдВО и ЗабВО, по 2 в БОВО и КОВО и по 1 танковой дивизии в ЗакВО и САВО. 6 июля 1940 г. СНК постановлением № 1193-464сс утвердил предложенную организацию, размещение и штатную численность танковых войск. Но НКО признал, что это привело к временному сокращению части танковых бригад стрелковых корпусов. Чтобы не оставлять пехоту без танков сопровождения, требовалось иметь еще около 6000 танков (10782).

За рубежом:

2 июня в 1940 году заключен контракт на постройку прототипа итальянского истребителя «Р.119». Был заказан всего один прототип («ММ.497»), законченный с постройкой в конце 1942 году. К опытному истребителю «Р.119» большого интереса никто не проявил, поэтому восстановление поврежденного в 1943 году самолёта прервали, разобрав его на металл (14910).

June 2nd, 1940: At Dunkirk, 26,200 British and French troops are evacuated from the beaches. The luftwaffe carries out raids on Lyon and targets in the Rhone valley (3819).

2 июня 1940 в Дюнкерке прямо с побережья было эвакуировано 26 тыс. британских и французских солдат. Люфтваффе нанесли удар по Лиону и Ронской долине (3819).

2 июня 1940 Вступил в строй вспомогательный крейсер "Комет", самый маленький рейдер Третьего Рейха. 14,02,1942 он быд потоплн британским торпедным катером МТВ-236 (4963 ).

Авиапромышленность:

3 июня 1940 на ДБ-3Ф 2М-88 N 390204 в ходе гос. испытаний нового вооружения провели полет на стрельбу по конусу из МВ-3, а также 3 полета на стрельбу по земным мишеням и сбрасывание ампул. С правой кассеты ампулы не сбросились (2686).

3 июня 1940 вышел приказ НКАП N 261сс по перелету Нестеренко (1313,18):

"В целях обеспечения беспосадочного перелета экипажа т. Нестеренко на ДБ-3, приказываю:

1. Директору завода 39 Журавлеву:

а) закончить подготовку самолета и летные испытания его к 7 июня 1940;

б) сдать самолет экипажу 11 июня 1940;

в) сменить моторы и подготовить самолет для перегонки по воздуху на Восток к 23 июня (1313,18).

3 июня 1940 года зам. начальника ГУАС бригинженер П. Федоров писал письмо № 501143сс в КО, члену Совета оборонной промышленности дивинженеру Репину

По Вашей просьбе направляю краткие характеристики самолетов (опытных), составленные ведущими инженерами НИИ ГУАС.

Приложение: упомянутое (3377, 49).

Краткая характеристика самолета И-190 М-88 конструкции Поликарпова, производства завода № 1

Фактически полученные летные данные по заводским испытаниям с мотором М-88 без редуктора.

Скороподъемность на 5000 м – 5,5 мин.

V max Н=6000 м – 460 км/час

V max Н=0 м – 375 км/час

Оценка летных свойств:

а) управляемость удовлетворительная,

б) устойчивость удовлетворительная (по заключению летчика Жукова),

в) обзор такой же, как на самолете И-153,

г) маневренность удовлетворительная, время виража 12-13 сек.

На самолете установлено 4 пулемета ШКАС с запасом патрон 2500 штук. Произведен отстрел пулеметов до п-1800 об/мин. (требуется до 220 об/мин.).

Эксплуатация самолета аналогична самолету И-153, винтомоторная группа не доведена. Установлен мотор М-88 безредукторный и винт с шириной лопасти 217 мм показали плохое КПД, что и сказалось на скорости. Принято решение установить мотор М-88 Р (редукторный).

Конструкция самолета смешанная. Фюзеляж ферменный, из хромансилевых труб. Коробка крыльев деревянная с фанерной неработающей обшивкой.

Расчет самолета на прочность производится на полетный вес 2050 кг. Фактический полетный вес оказался 2287 кг, а если учесть, что будет установлен мотор редукторный, то это еще увеличит вес на 50-70 кг.

Таким образом, фюзеляж придется усилить, так как даже при полетном весе 2050 кг, фюзеляж выдержал на статиспытания 91%.

(в/инженер 1 ранга Никитченко) (3377, 50).

Краткая характеристика самолета "К" М-105п конструкции Горбунова, Лавочкина, Гудкова производства завода № 301

По результатам заводских испытаний

Летные данные:

Летные данные, полученные без фонаря над головой летчика и со тсарой схемой всасывания воздуха в карбюратор:

Максимальная скорость у земли – 503 км/час

Максимальная скорость на 4430 м – 583 км/час

Время подъема на высоту 5000 м – 5,52 мин.

На самолете проработана установка ТК-2. Второй экземпляр самолета будет испытываться с ТК-2. Винтомоторная группа самолета с ТК-2 в настоящее время испытывается на стенде. Установка ТК-2 повысит боевую высоту самолета до 9000 м увеличит максимальную скорость на 50-70 км/час.

Оценка летных свойств:

а) управляемость хорошая;

б) устойчивость –

Самолет обладает хорошей устойчивостью относительно всех осей. На самолете возможен полет с брошенным управлением. По технике пилотирования самолет доступен для летчиков средней квалификации.

в) обзор хороший,

г) маневренность:

маневренность у самолета хорошая.

Время виража на высоте 4500 м – 28-30 сек.

Время петли на высоте 4500 м – 30 сек.

Время одинарного переворота – 15 сек.

Время боевого разворота – 20 сек. с набором высоты 1000-1200 м

д) взлетно-посадочные данные:

на взлете и посадке – самолет прост

длина разбега 280-300 м; время 11-12 сек., длина пробега с торм. 200-220 м, время 13-14 сек.

Характеристика и состояние вооружения:

На самолете устанавливается следующее вооружение:

Пушка Таубина калибра 23 мм

2 пулемета Березина

2 пулемета ШКАС

Кроме того, на самолете могут быть установлены 8 штук РС-82 и бомбы общим весом до 100 кг.

Вооружение самолета смонтировано на спецстенде и отстреливается под наблюдением спецкомиссии от ГУАС (Нырков).

Пушечное вооружение уже отработано и установлено на самолет для отстрела в воздухе.

Оценка эксплуатационных данных

В эксплуатации самолет прост. Самолет легко и быстро разбирается для транспортировки его по ж/д при снятых консолях крыльев может транспортироваться на собственном ходу.

Материал конструкции

Самолет цельнодеревянной конструкции. Ответственные элементы изготовлены из прессованной древесины. Покрытие самолета высокого качества по отделке – стойкое и не сложное в производстве.

Оценка технологии производства.

Технология производства самолета проста и не требует сложного оборудования. Основной материал конструкции – дерево.

Заключение по статиспытаниям агрегатов самолета

Статиспытания самолет прошел вполне удовлетворительно.

(Летчик-испытатель в/инженер 1 ранга Никашин, ведущий инженер в/инженер 3 ранга Таракановский) (3377, 51-52).

Краткая характеристика самолета И-200 АМ-35А конструкции Микояна, производства завода № 1

Фактически полученные летные данные по заводским испытаниям:

Длина пробега с тормозами и щитками – 350 м

Время – 19 сек.

Длина разбега – 230 м

Время – 7,9 сек.

V max Н-6800 м – 650 км/час

V max Н-0 – 508 км/час

V посадочная – 140-145 км/час

Оценка летных свойств:

а) управляемость хорошая,

б) по оценке летчика устойчивость во всех трех измерениях удовлетворительная,

в) обзор плохой из-за больших искажений вносимых овальной поверхностью козырька,

г) из-за ненормальной работы карбюратора полеты на маневренность не производились.

На самолете установлено 2 пулемета ШКАС и 1 пулемет Березина. Произведен отстрел пулеметов в тире.

В воздухе отстрел пулеметов не производился. Пулеметы расположены в развале мотора, стреляют через винт.

Эксплуатация самолета еще не выявлена. Винтомоторная группа еще не доведена.

Температура масла – 90-95/112 градусов

Температура воды – 100-125 градусов

Одиннадцать раз меняли водяной радиатор, все время лопаются по обичайке. Производится усиление радиатора, Подход к мотору удовлетворительный. При установке прототипа мотора АМ-37 затруднен подход к редукционному клапану масляной помпы.

Конструкция самолета смешанная. Носовая часть фюзеляжа и центроплан металлические, а консоли и хвостовая часть фюзеляжа деревянные (дельта древесина).

С точки зрения производства самолет трудностей не представляет. Самолет может строиться как с деревянными, так и металлическими крыльями.

Статиспытания все агрегаты прошли удовлетворительно, расчет производился на полетный вес 3000 кг, а фактически полетный вес 2988 кг.

Металлический лонжерон выдержал – 150%

Деревянный лонжерон выдержал – 104%

Фюзеляж – 100%

Консоль – 109%

(в/инженер 1 ранга Никитченко) (3377, 53-54).

Краткая характеристика самолета ОКО-6 2М-88 б/р конструкции Таирова, производства завода № 43

(Справка на основе результатов заводских испытаний).

Фактически полученные летные данные при нормальном полетном весе – 4530 кг:

V max – 567,5 км/час на Н-7550 м

V max – 448 км/час на Н-0 м

Время набора 5000 м – 5,5 мин

Время набора 8000 м – 10,4 мин.

Практический потолок – 11100 м

Посадочная скорость с закрылками – 150 км/час

Разбег – 380 м – 15 сек.

Пробег – 470 м – 20 сек.

Дальность:

с нормальным запасом горючего – 700 км

с дополнительным баком – 1250 км

С этими летными данными, кроме дальности самолет преимуществ не имеет по сравнению с самолетами И-28 и И-180.

Летные свойства.

а) Управляемость в продольном и поперечном отношении неудовлетворительная (велики усилия на ручке управления).

б) Продольная устойчивость самолета недостаточная, боковая устойчивость хорошая. На пикировании при выводе самолета без моторов развиваются значительные усилия на ручке от руля глубины.

в) Обзор вперед и в бок удовлетворительный, назад недостаточный.

г) На фигурах появляются значительные усилия на ручке управления рулем глубины и элеронов.

д) Взлет простой. Посадочную скорость необходимо уменьшить.

е) При испытании на пикирование и облете майора Супруна была замечена тряска самолета, характер которой не выявлен.

Вооружение состоит их батареи 4-х ШВАК калибром 20 мм. Запас снарядов в нормальном варианте по 200 штук на пушку в перегрузочном по 275 штук.

Эксплуатация самолета и ВМГ удобны.

Конструкция самолета смешанная: передняя часть фюзеляжа, центроплан и консоли металлические (дюраль), задняя часть фюзеляжа деревянная. Лонжероны хромансилевые.

Производственное выполнение самолета сложно, главным образом, в части центроплан и шасси.

Самолет удовлетворяет нормам прочности 1937 года, имеет запас прочности 14.

(в/инженер 1 ранга Николаев) (3377, 55-56).

Краткая характеристика самолета И-180 М-88 ВИШ-23Е конструкции инженера Поликарпова, производства завода № 1 и завода № 21

(На основе результатов заводских испытаний).

Фактически полученные летные данные при нормальном полетном весе G=2440 кг

= 560 км/час на Н=7100 м

= 439 км/час на Н=0 м

Время набора 5000 м – 5,6 мин.

Время набора 7000 м – 8,7 мин.

Практический потолок – 11500 м

Посадочная скорость с закрылками – 135 км/час

Разбег 240 м, 12 сек., пробег 200 м – 10 сек.

Летные свойства:

а) Управляемость хорошая.

б) Устойчивость поперечная и пути удовлетворительная, продольная нейтральная. Изготовлено горизонтальное оперение с увеличенной площадью. С таким оперением продольная устойчивость самолета еще улучшится.

в) Обзор вперед и вбок удовлетворительный, назад недостаточный.

г) Маневренность хорошая.

д) Взлет и посадка очень похожи на И-16.

е) Проверка штопора до трех витков на опытном и серийном самолетах показала, что из штопора самолет выходит без запаздывания.

Вооружение – 2 пулемета ШКАС и 2 БС, патрон для мелкокалиберн. 1500 штук для БС 400 штук. Вооружение в основном отлажено, исправляются звеньеотводы БС. Предполагают закончить отладку 2,6, отстрел 3,6. На экземпляре № 1 войсковой серии на заводе № 21 вооружение на земле работало без задержек.

По эксплуатационным свойствам самолет очень близок к И-16, слабое место шасси, необходимо ускорить выпуск самолета с одностоечным шасси на заводе № 21.

Материал конструкции: крыло – лонжероны из хромонсилевых труб или открытых профилей, нервюры и обшивка дюралевые. Обшивка нижней поверхности крыла – полотно.

Фюзеляж – деревянный монокок.

Оперение – дюралевый каркас, обшивка полотняная.

С производственной точки зрения дял серийного изготовления самолета заводом № 21 трудностей нет.

По статиспытаниям агрегата самолета получены результаты, показывающие прочность свыше 100% при расчетном весе 2400 кг (фактический вес серийного самолета завода № 21 – 2406 кг).

Таким образом прочность самолета соответствует нормам прочности.

(ведущий инженер в/инженер 2 ранга Ерышев) (3377, 57-58).

Краткая характеристика самолета И-26 М-105П конструкции инженера Яковлева производства завода № 115

Летные данные представленные в отчете по заводским испытаниям:

Максимальная скорость у земли – 485 км/час

Максимальная скорость на Н=5000 м – 595 км/час

Потолок – не летали

Скороподъемность до Н=5000 м – 5,3 мин.

Посадочная скорость – не определялась

Длина разбега – 250 м

Длина пробега – 360 м

Разбег – 11 сек.

Запас горючего на 0,9 максим. – 1,3 часа

Время виража – 24-25,1 сек.

(Заводом величины максимальных скоростей определены недостаточно полно, в результате чего величины скоростей в действительности могут быть меньше).

Оценка летных свойств.

Управляемость самолета хорошая. Продольная устойчивость самолета достаточна, устойчивость пути нейтральна, поперечная устойчивость близка к нейтральной. Обзор самолета вперед недостаточен, назад – удовлетворительный. Пилотаж вследствие недостаточной прочности крыла (67%) произведен не полностью, не выполняли бочки, иммельманы.

Характеристика и состояние вооружения.

Самолет вооружен одной пушкой ШВАК 20 мм с запасом патрон 120 шт. и двумя пулеметами ШКАС с запасом патрон по 420 штук на пулемет.

Вооружение не доведено, установка не жесткая, при стрельбе имеется большая вибрация, в результате чего простреливают охлаждающие трубы. Запас патронов очень мал.

Оценка эксплуатационных свойств.

Машина имеет много эксплуатационных недостатков: крыло не разрезное, при монтаже и сборке самолета требует наличие средств механизации – подъемного крана и специальных козелков для крыльев и фюзеляжа.

Не разрезное крыло и моторная рама представляющая одно целое с фюзеляжем сильно осложняет ремонт самолета. Не отъемная моторама усложняет и удлиняет срок по съемке и установке мотора. Длительная заправка горючего (10-12 м.). не обеспечен полный слив из маслосистемы. Плохие подходы к задку мотора и маслобака. Моторные капоты крепятся свыше ста замками, что удлиняет сроки заправки и подготовки самолета к полету.

Материал конструкции.

Крыло самолета деревянное не разрезное. Фюзеляж металлический сварной их хромансилевых труб вместе с моторамой. Обшивка фюзеляжа полотняная. Горизонтальное и вертикальное оперение деревянные. Рули и элероны дюралевые обшитые полотном.

Оценка технологии производства.

В конструкции самолета имеются некоторые детали, которые требуют большого расхода металла и осложняется обработка их. (Так например, полувилка колеса шасси и верхний узел крепления шасси невозможно обработать на станках – обрабатываются вручную, что удорожает изготовление последних).

Заключение по статиспытаниям агрегатов самолета.

При испытаниях самолета слабым местом оказался носок крыла, который выдержал 40% нагрузки, а после усиления – 67%.

Общая прочность самолета в связи с увеличением веса с 2300 кг до 2700 кг недостаточна, что составляет 11 кратный запас вместо 13, положенный по нормам прочности для истребителя.

(ведущий инженер в/инженер 2 ранга Максимов) (3377, 59-60).

3 июня 1940 И-26 М-105П ВИШ-61 А.С.Я. в ходе гос. испытаний, которые проходили с 1 по 15 июня 1940 выполнил полет на определение границ высотности но задание не выполнил из-за перегрева мотора, выбивания масла из суфлера и втулки винта и отказа сигнализации шасси (0:40). Провели повторный полет (0:40) и задание также не выполнили по тем же причинам и из-за выпадения ноги шасси. Третий полет (0:50) на высотность и планирование до скорости 1.1 макс. было выполнено (2924).

3 июня 1940 вышел приказ НКАП N 258с о начале заводских и полетных испытаний И-220 А.В.Сильванского (408,73).

3 июня 1940 вышел приказ НКАП N 260сс в исполнение постановления КО N 223сс от 25 мая 1940 о запуске в серию И-180 М-88 с ВИШ-22Е на 21 заводе (1295,185). Точно "О постановке производства самолетов И-180 конструкции Н.Н.П. на заводе 21" (1295,181).

3 июня 1940 года состоялось заседание Технического совета при НИИ ВВС по самолету И-301 с М-105П конструкции Горбунова, Гудкова, Лавочкина (4388).

По состоянию на 3 июня 1940 машина с Болховитинова выполнила 8 полетов. Испытания начались 19 марта, а первый полет был выполнен 20 марта 1940 (1195,14).

3 июня 1940 рабочие чертежи ЭОИ Беляева были полностью сданы в производство, а срок сдачи на испытания 15 октября, что заведомо невыполнимо. Самолет Беляева очень сложный для серийного производства. В отношении предкрылков подчеркивалось: "имеют очень сложный механизм установки в рабочее положение, велика вероятность отказа в работе". Положительные стороны ЭОИ также отмечались, тем не менее, его постройку предлагалось прекратить. Понятно, что Беляев защищал свое детище всеми силами. Он сумел доказать необходимость существования ЭОИ, и его строительство продолжилось, хотя и весьма неспешно (15538).

3 июня 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине был выполнен пробный перелет на уборку и выпуск шасси продолжительностью 0:20 (2923).

3 июня 1940 НКАП сообщил письмом нач. ВВС РККА, ГСС Я.В.Смушкевичу о необходимости ускорить составление перспективного плана и передачу его в НКАП c целью своевременной постановки и решения задач, необходимых для выполнения требований, предъявляемых к будущим самолетам, моторам и винтам (2090,118).

3 июня 1940 года начальник НИП АВ полковник Шевченко и военком НИП АВ в/инженер 2 ранга Щербинин утвердили:

Отчет по контрольным испытаниям осколочных авиабомб АО-2,5 сталистого чугуна (литье) снаряженных смесью К-2 (ТНТ+ДНН 80/20) методом раздельного снаряжения

Испытания начаты –9 апреля 1940 года

Испытания окончены 15 мая 1940 года

Отв. исполнитель – в/инженер 2 ранга Дьячков

Цель испытаний

Испытания имели целью определить:

Осколочное действие бомбы.

Рациональное дробление корпуса бомбы взрывчатым веществом.

Безотказность в действии.

Устойчивость бомб на траектории.

Заключение

Бомбы АО-2,5 сталистого чугуна (литье) снаряженные смесью К-2 (ТНТ+ДНН 80/20) методом раздельного снаряжения по осколочному действию, рациональному дроблению корпуса бомбы взрывчатым веществом, по безотказности действия и устойчивости на траектории дали удовлетворительные результаты и поэтому контрольные испытания выдержали (7549).

Другие оборонные отрасли:

3 июня 1940 г. Постановление СНК СССР и приказ НКБ СССР от 8 июня 1940 г. утвердили новую структуру наркомата боеприпасов. В него вошли главные управления; 1-е (взрывчатых веществ и снаряжения снарядов), 2-е (взрывателей, капсюлей, средств воспламенения), 3-е (порохов), 4-е (корпусов снарядов), учебными заведениями, снабжения, отделы: 1-й, производственно-распорядительный, технический с бюро изобретательства, планово-экономический, рабочих кадров и зарплаты, мобилизационный, капитального строительства, охраны труда и техники безопасности, кадров, финансовый, энергетический, транспортный, а также технический совет, иностранный сектор, секретариат, контрольно-инспекторская группа, сектор специального машиностроения и др. Помимо этого, в ведении НКБ СССР находились хозрасчетные организации: Управление комплектации, техническая инспекция по качеству, тресты: “Ширпотреб”, “Артсбыт” и “Рекуперация”, НИИ № 6 и КБ № 47. (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 21. Л. 36-37, 78, 179; РГАЭ. Ф. 7516. Оп. 2. Л. 1-3.) (17816).

3 июня 1940 г. в соответствии с пост. СНК № 937-353сс и приказом № 208сс от 8.06.1940 г. была утверждена структура НКБ: 1, 2, 3 и 4-е ГУ. В 09.1940 г. организовано ГУ полигонов. В соответствии с пост. СНК № 936-352сс от 3.06.1940 г. и приказом № 174сс от 19.06.1940 г. утверждена структура НКВ: 1ГУ (7 заводов), 2ГУ (12 заводов и ГОИ), ЗГУ (9); кроме того, входило 5 НИИ, 10 КБ, 25 учебных заведений. Перед войной в составе НКВ было 43 завода (14 - артиллерийских, 9 - стрелкового оружия, 8 - патронных, 12 - оптико-механических). Всего на начало 1941 г. в состав четырех военно-промышленных наркоматов входило около 300 производственных предприятий. Таким образом, военно-промышленные наркоматы специализировались на производстве военных изделий 1-й и 2-й группы. Выпуск изделий 3-й группы, в основном, осваивалось «запасными» предприятиями Наркоматов Общего, Тяжелого и Среднего машиностроения, НКЭП и НКХП. НКСМ образован 8.02.1939г., в его ведение передан Спецмаштрест НКОП; оборонные предприятия в НКСМ (танкостроение) были сосредоточены в Главспецмаше. Предприятия электро- и радиопромышленности были сосредоточены в Наркомате электростанций и электропромышленности, а с 04.1940 г. - НКЭП. Высшим государственным органом управления наркоматами военной промышленности и военными производствами гражданской промышленности стал Комитет Обороны при СНК СССР и его органы: Экономический Совет (ЭКОСО) и Военно-Промышленная Комиссия (11982).

3 июня 1940 г. заводом №7 был направлен в Москву новый план по ОКР, в котором отдельно сообщалось о проведенном перераспределении имеющейся общей нагрузки ОГК и опытного цеха в оставшееся время до конца 1940 г., позволявшем полностью сконцентрироваться на проектировании и производстве минометных систем. Кадровый состав ОГК также позволял выполнить поставленные задачи в полном объеме – в новом конструкторском подразделении (после объединения КБ-3 и СКБ-4) работали 122 человека, большая часть которых занималась минометами: минометная группа (проектная) составляла 34 чел., артиллерийская группа (проектная) – 6 чел., группа транспортных средств по минометам и артиллерийским системам (проектная) – 8 чел., расчетная группа - 5 чел., чертежно-копировальная группа - 36 чел., сектор обслуживания валового производства - 18 чел., управление и обслуживание КБ и опытного цеха - 15 чел.

Данный план был утвержден совместно Техническим советом НКВ и 1 ГУ НКВ СССР. В письмах, направленных заводом №7 в их адрес в апреле-мае 1940 г., сообщалось о целесообразности снятия с завода работ по проектированию и изготовлению мин, зарядов и т.д., поскольку работы по данному направлению должны были быть сконцентрированы в ЦКБ №47 НКБ, а завод, в соответствии с приказом №107с от 8 апреля 1940 г. должен был сосредоточиться на работах по проектированию только минометных систем. Основным аргументом было отсутствие квалифицированных кадров и опыта по отработке мин и зарядов различных типов и, как следствие, срыв выполнения годовой программы. Несмотря на полученное принципиальное согласие одного из представителей Управления, работы по отработке мин и зарядов были оставлены заводу. После еще одного раунда обращений завода к руководству НКВ о снятии с завода работ по минам, протокольным решением заместителя

Наркома обороны СССР Г. И. Кулика и Наркома вооружений СССР Б. Л. Ванникова, принятым в октябре 1940 г., с завода были сняты работы по изготовлению учебных мин для 50-мм, 107-мм и 120-мм минометов и 82-мм осветительных мин. Основной объем работ – проектирование и изготовление 107-мм и 120-мм химических, 160-мм фугасных мин, зарядов к ним и приборов для снаряжения мин - в планах завода был сохранен (20074)

3 июня 1940 года завод № 7 направил в ГАУ проект 160-мм дивизионного миномета "7-17". Миномет дульнозарядный гладкоствольный. Схема мнимого треугольника, система воспламенения Стокса Брандта. При стрельбе колесный ход отсоединяется. Тело миномета состояло из ствола и навинтного казенника. Тело миномета опорной пятой казенника опиралось в плиту, а ствол через обойму амортизатора и вертлюг опирался на двуногу. Прицел оптический ПМ-5. Колесный ход подрессорен. Колеса от автомобиля ГАЗ-АА. При конной тяге миномет 7-17 должен был транспортироваться с передком. Кроме того, был спроектирован зарядный ящик (3861).

3 июня 1940 вышло постановление СНК N 937-353, во исполнение которого 8 июня вышел приказ НКБ N 208c утвердил новую структуру НКБ, согласно которому ПГУ ведало производством снарядов, авиабомб, и ВВ, 2ГУ - производством капсюлей и взрывателей, 3ГУ - производством пороха и взрывчатки мирного назначения 4ГУ - производством корпусов снарядов для морской и сухопутной артиллерии (4302).

3 июня 1940 г. в АБТУ РККА был подготовлен приказ № 025, обязывавший сотрудников управления и военной приемки взять на особый контроль выполнение промышленностью новой программы по выпуску танков, при этом оказывая заводам всю возможную помощь. Этот приказ 7 июня 1940 г. в день выхода Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 976-368сс был подписан Д.Г. Павловым на тот момент уже передавшим дела Я.Н. Федоренко. Вот текст этого приказа:

«Подводя итоги совещания, проведенного мною 2.6.40 г., основной задачей ставлю: путем повседневного систематического контроля и реальной помощи заводам – добиться полного, качественного выполнения и в указанные сроки плана выпуска танков "КВ" и "Т-34".

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику 8 отдела Военинженеру 1 ранга тов. АФОНИНУ обеспечить срочную доводку танков до полного соответствия их тактико-техническим требованиям и отработку чертежей на серийный выпуск. 5, 15 и 25 числа каждого месяца докладывать мне сводные данные по обеспеченности заводов броней и по выполнению заводами работ по доводке танков на серийное производство.

Для обеспечения систематического контроля по доводке машин закрепить ведущих инженеров:

а) по танку "КВ" – Военинженера 3 ранга тов. ВОРОШИЛОВА,

б) по танку "Т-34" – Майора тов. ПАНОВА,

в) по танку "СП" – Майора тов. КОВАЛЕВА,

г) по мотору В-2 форсир. Военинженера 3 ранга тов. ЛАВРУШЕНКОВА.

2. Начальнику 4 отдела Военинженеру 1 ранга т. АЛЫМОВУ 5, 15 и 25 числа каждого месяца докладывать мне сводные данные по выпуску танков танкостроительными заводами.

Потребовать от заводов составления инструкций по "КВ" и "Т-34". Инструкция должна быть краткой, указывающей что, где, когда и как нужно делать по обслуживанию, эксплоатации и ремонту машин, как в стационарных, так и в полевых условиях, дополняя содержание отдельными рисунками и схемами. Инструкцией должен снабжаться каждый серийный танк, начиная с первой машины.

Для обеспечения систематического контроля за серией закрепить ведущих инженеров:

а) по танку "КВ" – Военинженер 3 ранга т. КАУЛИН,

б) по танку "Т-34" – на заводе № 183 Военинженера 3 ранга т. ГОРЮШКИНА,

в) по танку "Т-34" на СТЗ Военинженера 2 ранга т. СИВОВА.

3. Начальнику 4-го отдела Военинженеру 1 ранга т. АЛЫМОВУ со всеми ведущими инженерами по всем машинам, в том числе и для "КВ" и "Т-34" поставить задачу перед Главспецмашем и директорами всех заводов и добиться в кратчайший срок выполнения по следующим вопросам:

а) Помимо имеющихся мощностей подыскать и определить предприятия, на которых можно дополнительно или вновь разместить для производства, как наиболее дефицитные, так и необходимые запасные части ко всем машинам.

б) Окончательно отработать и составить для машин "КВ" и "Т-34" комплекты ЗИПа и инструмента по машинам, включив в них самое необходимое.

Начальникам 3 отдела и 7-го отдела с ведущими инженерами по этим отделам, отработать комплект инструмента и приспособлений, необходимых для ремонта машин КВ и Т-34, как средствами мастерских типа А, Б, В, АРВБ, так и на ремонтных базах, определив последние для производства капитального ремонта указанных машин.

4. Военпреды танкостроительных и броневых заводов должны направить всю свою работу на выполнение программы выпуска машин. Качество выпускаемых машин должно соответствовать требованиям АБТУ Красной Армии.

В случаях затруднений по линии кооперации с другими заводами, надо помочь основным танкостроительным заводам через приемки кооперированных заводов, обеспечить своевременность донесений и оперативность в деле бесперебойного снабжения кооперированными материалами по всем танкам.

Старшим военпредам АБТУ КА Военинженерам 2 ранга т.т. ШПИТАНОВУ, ДМИТРУСЕНКО, КОЗЫРЕВУ, ФЕДОРОВУ, ЛЕВИНУ, ЗУХЕРУ и Военинженеру 3 ранга тов. МОРОЗОВУ каждую декаду доносить мне по вопросам:

а) отработка чертежей машин серийного выпуска.

б) отработка технологии производства.

в) подготовка штампов, приспособлений и инструментов.

г) обеспеченность станочным оборудованием.

д) график выпуска по месяцам и выполнение.

е) причины невыполнения отдельных работ и мероприятия.

Старшим военпредам предлагаю принять непосредственное участие в составлении инструкции к машинам, обеспечив выпуск ее с первым серийным танком.

Моим помощникам Комбригу т. ПАНФИЛОВУ и Военинженеру 1 ранга тов. КОРОБКОВУ докладывать мне ежедекадно о ходе выполнения всех работ, принимая решительные меры к устранению всех недостатков.

Служебное соответствие и работу состава АБТУ КА и лиц военпредовской приемки буду оценивать по действительным результатам выполнения правительственного постановления по выпуску танков».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1038. Л. 33 – 35]

Столь категоричный тон приказа № 025с был вызван, прежде всего, всё нараставшей угрозой со стороны нацистской Германии и её союзников. Вторая мировая война или, как её называли в то время в СССР – Вторая империалистическая война, всё больше и больше разворачивалась в Европе. На западе вермахт громил французские войска, на севере 10 июня 1940 г. завершилась военная операция по оккупации немецкими войсками Норвегии, и в этот же день фашистская Италия объявила войну Англии и Франции (18076).

3 июня 1940 г. в заводом № 183 в АБТУ был направлен отчет по испытаниям литых траков Т-34 для рассмотрения и принятия решения о вводе литой гусеницы в серийное производство. В конце июня начальник 8 отдела АБТУ Военинженер 1 -го ранка С А Афонин уведомил письмом №74005с от 29 июня 1940 г. о своем решении по данному вопросу руководство завода №183 и Главспецмаш:

Хотя предварительные испытания литой гусеницы дали ряд положительных результатов, но, несмотря на это окончательного вывода о введении на серийное производство сделать нельзя, так как пройденный километраж за время испытаний (417 км) недостаточен. АБТУ КА считает необходимым испытываемый образец литой гусеницы подвергнуть испытанию до полного ее износа. Необходимо устранить указанные в отчете недоработки по тракам и изготовить 2 комплекта этой гусеницы, которые подвергнул, испытанию на гарантийный километраж на танках, предъявленных госкомиссии для испытания двигателя М-250. [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1181. Л. 117.] (11904).

3 июня 1940 подготовленный в самом конце мая 1940 г. Отчет № 014 об испытании литых траков и окончательно оформленный и подписанный, с препроводительными письмами № СО2854 отправлен с завода № 183 в АБТУ РККА и Главспецмаш НКСМ для принятия решения о вводе литых траков в серийное производство. Изучив результаты испытаний литых траков, 29 июня 1940 г. начальник 8-го отдела АБТУ РККА военинженер 1 ранга С.А. Афонин направил начальнику Главспецмаша НКСМ СССР Г.С. Суреняну письмо № 74005с следующего содержания:

«Хотя предварительные испытания литой гусеницы дали ряд положительных результатов, но несмотря на это окончательного вывода о введении на серийное производство сделать нельзя, так как пройденный километраж за время испытаний (417 км) недостаточен.

АБТУ КА считает необходимым испытываемый образец литой гусеницы подвергнуть испытанию до полного износа. Необходимо устранить указанные в отчете недоработки по тракам и изготовить 2 комплекта этой гусеницы, которые подвергнуть испытанию на гарантийный километраж на танках, предъявленных госкомиссии для испытания двигателя М-250».

[РГВА. Ф.31811. Оп. 2. Д. 1181. Л 117]

Ход дальнейших событий показал, что во время испытаний литых траков, проведенных одновременно с государственными испытаниями дизеля М-250 в августе – сентябре 1940 г., все траки бездефектно проработали до 600 – 700 км, а часть из них выдержала испытание на дистанции вдвое большей. Однако, из-за недостаточного гарантийного срока службы, литые траки, так и небыли утверждены руководством АБТУ РККА на серийное производство. Но исходя из экономических и технологических факторов, а так же надежды на то, что СТЗ удастся в кратчайшие сроки улучшить качество литых траков и добиться требуемых показателей по гарантийному ресурсу (до 2000 км), в 1940 г. на серийные танки Т-34 устанавливались именно они, вместо утвержденных АБТУ РККА штампованных (17625).

3 июня 1940

СЕКРЕТНО.

К СО 2854

3/VI 1940 г. "УТВЕРЖДАЮ"

За ГЛ. КОНСТРУКТОР ЗАВОДА подпись Морозова А.А.

"СОГЛАСЕН"

В.П. АБТУ

ОТЧЕТ № 014

Бюро "540" от 21/V-40 года.

По испытанию литых гусеничных лент из стали Гатфильда на танке "А-34".

ОСНОВАНИЕ: Распоряжение директора завода им. Коминтерна от 6/III-40 г. Письмо СТЗ им. Дзержинского за № 0824. Заказ № 354058.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА.

Гусеничные ленты собраны из траков закрашенных зеленой краской с тремя штампами ОТК, которые, по мнению завода изготовителя (СТЗ им. Дзержинского), являются лучшими из присланной партии траков. Литые траки гусеничных лент (дет. 34-44-004 и 34-44-005) с шагом 167 мм и шириной 550 мм отличаются от существующих (штампованных, материал сталь хромансиль) тем, что опытные траки отлиты из стали Гатфильда. Литые траки гусеничных лент механической обработке не подвергались.

При осмотре траков были обнаружены трещины внутри гребня, от усадки материала при остывании, мелкие раковины у подножия почвозацепов и у проушин на 103 траках из комплекта гус. лент (148 шт.).

Из траков с указанными дефектами собраны 2 гусеничные ленты по 74 трака в каждой. Пальцы изготовлены из материала ст. 40СХ Ø18–0.2 мм, L=262–1.5 мм (ставятся по 2 шт. на трак).

При сборке обнаружено, что заусенцы от литья на проушинах, в углах пазов для проушин и перекосы траков не позволяют соединить их пальцами, а если и возможно соединить, то не обеспечится относительное проворачивание траков. Заусенцы от литья на проушинах и боковые кромки проушин были сточены на наждачном точиле и только путем индивидуальной подгонки каждого трака в отдельности были собраны гусеничные ленты.

II. Цель.

Определить пригодность к эксплоатации литых гусеничных лент из стали Гатфильда на танке "Т-34".

III. Программа.

а) Лабораторные испытания.

1. Произвести динамические испытания на копре (ударом) траков гусеничных лент – 4 трака стального литья (2 плоских и 2 гребневых) и 4 трака штампованных (2 плоских и 2 гребневых) для сравнения.

2. Произвести статическое испытание на разрыв 3 – 4 трака (цепочку) литых и штампованных для сравнения.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае невозможности разрыва траков, необходимо составить цепочку из кусков траков по 2–3 проушины и также испытать на разрыв (разрыв обязателен).

3. Произвести статическое испытание траков на изгиб под прессом – 4 трака литых (2 пл. и 2 гр.) и 4 трака штампованных (2 пл. и 2 гр.).

4. Испытать траки на истирание, изготовив образцы из траков и пальцев.

5. Определить твердость по Бринеллю, макро и микроструктуру, вязкость и механические свойства траков штампованных и литых.

б) Ходовые испытания.

1. Перед началом испытаний произвести замеры проушин и пальцев 3 – 4 траков.

2. Собрать гусеничные ленты по 74 трака согласно ТУ.

3. Первые 50 км гусеничные ленты подвергнуть испытаниям на твердом грунте (булыжное шоссе, щебенка).

4. Во время испытаний на булыжном шоссе произвести 10 торможений на IV передаче при 1700 – 1800 об/мин. вала мотора.

5. После испытаний на булыжном шоссе гусеничные ленты разобрать и каждый трак осмотреть через лупу, для выявления трещин, и определить разработку проушин и пальцев путем замеров.

IV. Объем проведенных работ и результаты испытаний

а) Лабораторные испытания.

I. Произведено динамическое испытание траков гусеничных лент на копре (ударом) при весе бабы копра 0,5 тонны при переменной высоте падения.

Траки перед испытанием устанавливались на двух опорах с расстоянием между ними = 400 – 450 мм. Траки с гребнем устанавливались гребнем вверх, причем удар бабы воспринимался вершиной гребня. Плоские траки устанавливались беговой дорожкой вверх. Углы изгиба траков после удара замерялись с обоих сторон.

Результаты испытаний.

1) Штампованный трак – плоский (из хромансиля)

а) Высота падения бабы Н = 2 мт. – трак согнут на угол 10°, следов трещин нет.

б) Н = 3,5 мт. – трак лопнул на 2 части по середине при изгибе на угол ~ 25°.

2) Литой трак – плоский (сталь Гатфильда)

а) Н = 2 мт. – трак согнут на угле 20 – 30°, следов трещин нет.

б) Н = 3,5 мт. – трак согнут на угле 30 – 40°, следов трещин нет.

в) Н = 6 мт. – трак согнут на угле 30 – 45°, трещина-разрыв на почвозацепе глубиной 25 мм.

3) Штампованный трак с гребнем (из хромансиля)

а) Н = 2 мт. – трак согнут на угле 15°, следов трещин нет.

б) Н = 4 мт. – трак согнут на угле 20 – 25°, трещина-разрыв на почвозацепе глубиной 25 мм.

в) Н = 6 мт. – трак согнут с одной стороны на угол 60°, трещина-разрыв у гребня, выходящая на плицу с одной стороны на 10 мм, а с другой стороны на 40 мм.

4) Литой трак с гребнем (сталь Гатфильда)

а) Н = 2 мт. – трак согнут на угле 30°, трещин нет, смята средняя проушина и вершина гребня.

б) Н = 4 мт. – трак согнут на угле 35°, следов трещин нет, смята и погнута вершина гребня.

в) Н = 6 мт. – трак согнут на угле 30°, заметное удлинение (вытяжка) почвозацепа, смята средняя проушина и согнута вершина гребня.

Данные по испытаниям на копре говорят за то, что литые траки из стали Гатфильда по вязкости лучше, чем штампованные из стали Хромансиль.

II. Произведено статическое испытание траков на изгиб под прессом.

Траки устанавливались на одну опору по центру. В верхней упорной части были установлены две опоры, расстояние между которыми равно 440 мм.

Траки устанавливались на опоры так, что изгиб происходил в сторону почвозацепа – аналогично действию сил на изгиб траков установленных на танке. Испытаниям на изгиб подвергались только плоские траки, т.к. на существующем прессе в лаборатории невозможно было установить гребневые траки. Результаты испытаний: см. в таблице №1

Таблица № 1.

Данная таблица показывает, что литые траки из стали Гатфильда при меньшей нагрузке дают больший угол и при этом дефекты такие же, как и у штампованных траков при большей нагрузке и при меньших углах изгибов.

б) Ходовые испытания.

1. Комплект литых гусеничных лент, собранных из траков ст. Гатфильда был смонтирован на танк А-34 № 311-18-3 и за период с 12/V-40 по 17/V-40г. прошел 417 км, из них: по грунтовой дороге – 195 км, по песчаной дороге – 80 км и по булыжному шоссе – 142 км. Средняя скорость чистого движения за время испытаний была по грунтовой дороге – 22,9 км/час и 37 км/час по булыжному шоссе.

2. За пройденный километраж имело место: сработка заклепок и утеря их на 50%, выход пальцев из проушин (2 случая в начале испытаний, первый на 61 км, второй на 120 км пути). Выход пальцев из проушин объясняется тем, что палец еще не приработался по месту благодаря большим зазорам в отверстиях проушин для пальца (Ø18 +1,0 мм, а палец Ø18 –0,12 мм). Кроме этого производилась 3 раза подтяжка гусеничных лент.

3. Гусеничные ленты из литых траков подвергались специспытаниям на булыжном шоссе, которые заключались в следующем:

а) Движение танка по булыжному шоссе на IV передаче при 1700 – 1800 об./мин. коленвала мотора.

б) 3 торможения на IV передаче при 1700 – 1800 об./мин. коленвала мотора.

в) Движение танка по камням (булыжник).

При движении танка по булыжному шоссе на IV передаче при 1700 – 1800 об./мин. коленвала мотора была выдержана скорость 36 – 37 км/час – танк прошел 111 км. Дефектов в пути по гусеничным лентам не обнаружено, за исключением утери шплинтов пальцев.

Торможение:

1) При 1600 об./мин. коленвала мотора на IV передаче с разгона 300 – 350 метров было произведено торможение – путь торможения 7 метров, при этом дефектов не обнаружено.

2) Разгон 360 – 400 метров на IV передаче при 1800 об./мин. коленвала мотора произведено торможение – путь торможения 12 метров за время 4 секунды. Дефектов не обнаружено.

3) Разгон 250 – 300 метров на IV передаче при 1800 об./мин. коленвала мотора произведено торможение – путь торможения 12 метров за время 5 секунд. Дефектов не обнаружено.

Кроме этого танк двигался по специально подложенным камням на булыжном шоссе, танк прошел через камни – дефектов не обнаружено.

4) После пройденного километража и специспытаний гусеничные ленты были сняты с танка и произведен тщательный осмотр правой гусеничной ленты, при этом было обнаружено отсутствие шплинтов на ~ 50%. Гусеничная лента была разобрана, и каждый трак в отдельности был осмотрен через лупу.

Результаты осмотра:

1) Плоские траки трещин от ударов и эксплоатации по булыжному шоссе, а также механических повреждений не имеют.

2) Гребневые траки, из количества просмотренных 37 штук, имеют следующие:

а) 6 шт. трещин и повреждений не имеют.

б) 29 шт. – имеют трещины на беговой дорожке у подножия гребня, со стороны соприкосновения гребня с роликом гусеничного колеса (со стороны почвозацепа), размером от 10 мм до 40 мм.

в) 2 шт. – имеют сквозные трещины до середины.

Трещины у подножия гребня во всех просмотренных траках имеют один и тот же характер – это значит, что гребневой трак имеет слабое место у подножия гребня, которое необходимо усилить (конструктивный дефект), см. эскиз.

Для сравнения были подвергнуты наружному осмотру штампованные траки гусеничных лент, прошедшие 3131 км, при этом была обнаружена только одна трещина размером 15 – 20 мм на 1-м траке у гребня из просмотренных 40 шт. траков.

5. Проведен замер пальцев и проушин литых траков, результаты замеров следующие:

Данная таблица средних износов пальцев и проушин характеризует то, что пальцы литых гусеничных лент срабатываются меньше, чем проушины траков, а пальцы штампованных гусеничных лент срабатываются также как и проушины траков. Большой износ проушин литых траков из ст. Гатфильда против пальцев является недостатком гусеничных лент, т.к. при восстановлении гусеничных лент желательно заменять пальцы, а не траки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные по износу пальцев и проушин как литой гусеничной ленты из ст. Гатфильда, так и штампованной из ст. Хромансиль, нельзя рассматривать как окончательные, т.к. штампованные траки испытывались в зимних условиях, а литые в летних.

Выводы

Проведенные испытания показали, что машина, оборудованная гусеничными лентами из литых траков стали Гатфильда за все время испытания (417 км) остановок и аварий по вине гусеничных лент не имела. Работа литой гусеницы на машине проходила нормально, без заклиниваний, соскакиваний и прочих дефектов, и в основном, была аналогична работе штампованной гусеницы.

Результаты сборки и испытаний литой гусеницы выявили необходимость проведения следующих мероприятий:

1 – Устранение литейных пороков траков (трещины и крупные раковины).

2 – Получение более чистых отливок, обеспечивающих нормальное сопряжение траков в проушинах и свободное их относительное проворачивание на пальцах, без индивидуальной подгонки траков, которая имела место при сборке испытываемой гусеницы.

3 – Обеспечение чистоты отверстий проушин траков для лучшей приработки пальцев.

4 – Проведение усиления гребневого трака у подножия гребня для исключения появления трещин в указанных местах.

Считаем, что проведенные испытания подтвердили полную возможность применения на маш. "А-34" литой гусеницы из ст. Гатфильда взамен штампованной и с приведением вышеперечисленных мероприятий литая гусеница будет пригодна для эксплоатации на машине "А-34".

Литая гусеница, как не требующая механической обработки и дорогостоящего штамповочного оборудования, является нетрудоемкой в изготовлении и экономически выгодной.

Что же касается срока службы литой гусеницы, то для дачи окончательного заключения необходимо гусеницу, изготовленную с учетом всех указанных мероприятий, подвергнуть испытаниям на гарантийный километраж в летних условиях. Одновременно считаем необходимым, продолжать испытания первой гусеницы, прошедшей 417 км, до ее окончательного износа, согласно имеющийся программы, для определения влияния выявленных дефектов на работоспособность гусеницы.

П. 500 подпись (ГУТНИК)

НАЧ. 540 подпись (ГОРЮН)

Ст. инж. подпись (АМИРАГОВ)

Техник подпись 31.5.40 (ГУБКИН)

Конструктор подпись (БАРОН)

ВП 500 подпись (БАЙКОВ)

Отп. 6 экз.

Исп. Губкин

№ 2371

23/V-40 г.

На документе пометы:

«…

3. Шероховатость в ушках траков организовать устранение путем шлифовки или отливки.

4. Усилить слабое место гребневого трака.

5. Срочно дать заказ изготовить не меньше 5 компл.

15.6.40 подпись И.Г. Панова»

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1181 листы 119 – 126 (18076).

3 июня 1940 г. отчет № 014 с препроводительным письмом № СО2854 был отправлен с завода № 183 в АБТУ РККА и Главспецмаш НКСМ для принятия решения о вводе литых траков в серийное производство.

29 июня 1940 г. начальник 8-го отдела АБТУ РККА военинженер 1 ранга С.А. Афонин направил начальнику Главспецмаша НКСМ Г.С. Суреняну и директору завода № 183 Ю.Е. Максареву письмо № 74005с следующего содержания:

«Хотя предварительные испытания литой гусеницы дали ряд положительных результатов, но несмотря на это окончательного вывода о введении на серийное производство сделать нельзя, так как пройденный километраж за время испытаний (417 км) недостаточен.

АБТУ КА считает необходимым испытываемый образец литой гусеницы подвергнуть испытанию до полного износа. Необходимо устранить указанные в отчете недоработки по тракам и изготовить 2 комплекта этой гусеницы, которые подвергнуть испытанию на гарантийный километраж на танках, предъявленных госкомиссии для испытания двигателя М-250».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1181. Л. 117]

Дальнейший ход событий показал, что во время испытаний литых траков на гарантийный километраж, проведенных одновременно с государственными испытаниями дизеля М-250 в августе – сентябре 1940 г., все литые траки бездефектно проработали до 600 – 700 км, а часть траков выдержала испытание на дистанции в два раза большей. Однако из-за недостаточного гарантийного срока службы литые траки производства СТЗ руководством АБТУ РККА в 1940 г. не были утверждены для серийного производства. Но, исходя из экономических и технологических соображений, а также в надежде на то, что металлургам СТЗ удастся в кратчайшие сроки улучшить качество литых траков и добиться требуемых показателей по гарантийному ресурсу (до 2000 км), до конца 1940 г. на машины установочной партии и все серийные танки Т-34, вместо утвержденных АБТУ РККА штампованных устанавливались литые траки производства СТЗ, изготовленные по чертежам 34.44.004 и 34.44.005 (18076).

За рубежом:

3 июня 1940 года состоялся первый полет прообраза «Ме-163». Несмотря на проблемы с двигателем и топливом для него, а также небольшую продолжительность полета в целом, испытания были признаны успешными. Скороподъемность оказалась отличной, а летом 1940 года была достигнута скорость 547 км/ч.

Успешная апробация нового двигателя на «DFS-194» способствовало резкому увеличению темпу работ над самим «Me-163». Кроме того, из фирмы «Вальтер» поступали внушающие оптимизм сообщения о работах над созданием усовершенствованного ракетного двигателя «Walter HWK R.II. 203», тягу которого можно было регулировать в пределах от 150 до 750 кг. В качестве топлива в этих ЖРД использовалось вещество «Т-Stoff», в качестве окислителя – «Z-Stoff». При соединении топлива с окислителем образовывалась самовоспламеняющаяся смесь, что позволяло обходиться без элементов зажигания в камере сгорания. Липпиш планировал оснастить двигателями Вальтера машины новой модификации «Me-163A», а пока сосредоточился на достройке экспериментальных образцов «Me-163V1» и «Ме-163V2».

Работы над первым из них были завершены зимой 1941-42 годов в Лехфельде. Повышенный интерес со стороны ВВС повлек за собой размещение заказа на постройку еще четырех прототипов.

Планерные испытания начались следующей весной. Образец под управлением Дитмара был поднят на буксире за самолетом «Bf.110C».

«Me-163V1» и тут продемонстрировал отличные аэродинамические качества – скорость снижения была только 1,5 м/с при скорости полета 220 км/ч. Но хорошие парящие качества и отсутствие закрылков сделали ракетоплан трудным при посадке в пределах выбранного аэродрома – пилот перелетел несколько сот метров от выбранной точки посадки.

Затем «Me-163V1» был отбуксирован в Аугсбург, но перегон чуть не закончился потерей экспериментального самолета. Видя, что он промахивается мимо аэродрома, Дитмар был вынужден накренить самолет, чтобы проскочить в узкий промежуток между двумя ангарами, и приземлился уже за строениями аэродрома.

В целом летные характеристики «Me-163V1» оказались очень хорошими. Эрнст Удет, шеф службы вооружений и поставок люфтваффе, наблюдая один из скоростных планирующих полетов «Ме-163» настолько впечатлился новой машиной, что проекту был придан высший приоритет (11688).

3 июня в 1940 году итальянская фирма «C.N.A». подписала контракт №1390 на поставку одного прототипа многоцелевого вспомогательного самолета «Р.М.1» стоимостью 90.500 лир, которому был сразу присвоен военный номер «ММ.417». Испытания «Р.М.1» («Politecnico Dilani» «mod.1») прошли без особых нареканий, но в серийное производство его передавать не спешили. Причиной тому было несколько факторов. С 1939 года в массовых количествах начали появляться тренировочные самолёты «AVIA» «FL.3», которые можно было использовать и как связные. Успешные испытания также прошел аналогичный «РМ.1» самолёт «IMAM» «Ro.63», несколько образцов которого передали в 1940 году в распоряжение Ливийского Авиационного Командования. Кроме того, имели место многочисленные бюрократические проволочки, а с началом войны интерес к «РМ.1» быстро угас. Единственный изготовленный прототип в 1944 году оказался на аэродроме Реджио Эмилия, принадлежавшем фирме Reggiane. Во время очередной бомбардировки он получил повреждения и восстановлению не подлежал. После завершения войны инженер Баззокки снова обратился к теме строительство «РМ.1», но на этот раз существенно переработав проект. Впоследствии этот самолёт выпускался серийно под названием «МВ.308» на фирме «Macchi» (14911).

3 июня 1940 г. совершил первый полет небольшой экспериментальный самолет Нортроп N-1M, на котором Нортроп проверил устойчивость и управляемость «летающего крыла». А для углубленных исследований выбранной компоновки бомбардировщика были заложены четыре машины N-9M, уменьшенные копии ХВ-35 в масштабе 1:3. Хотя одна из них потерпела аварию, в целом испытания завершились успешно (22970).

3 июня 1940 г., немцы нанесли еще один массированный удар по аэродромам французских ВВС. Результат: 16 самолетов уничтожено и 7 повреждено на земле, 32 сбито в ходе завязавшихся над аэродромами воздушных боев. Еще более красноречиво выглядят цифры потерь английской авиации в ходе майских боев над Францией. За первые шесть дней Королевские ВВС потеряли 74 истребителя в воздухе и только 4 на земле. За следующие два дня англичане потеряли 28 „Харрикейнов“ в воздухе – и ни одного на аэродромах [А. C. Степанов. Пиррова победа люфтваффе на Западе // „История авиации“.– 2000.– № 3.] (11678).

3 июня 1940 Немецкие люфтваффе проводят операцию «Паула» - крупную атаку 640 бомбардировщиков и 460 истребителей, предназначенную для уничтожения оставшихся частей французских ВВС, атакуя французские аэродромы, заводы, железные дороги и сортировочные станции. Французы предупреждены об атаке взломав код, но из-за проблем со связью только 80 французских истребителей взлетают, чтобы противостоять приближающимся немецким самолетам. Немцы теряют только четыре бомбардировщика и шесть истребителей и считают, что они нанесли смертельный удар французским ВВС, заявив, что 75 французских самолетов уничтожены в воздухе и 400 на земле, а также разрушены многие заводы и железнодорожные объекты. На самом деле они уничтожают только 15 французских самолетов в воздухе и 20 на земле и не наносят значительного ущерба другим целям. Днем немцы впервые во Второй мировой войне бомбят Париж (20795).

3 июня 1940 немцы впервые бомбили Париж, сбросив на него 1100 бомб (4962).

3 июня 1940 Люфтваффе сбросили на Париж 1100 бомб (2100).

3 июня в 1940 году бомбардировка немецкой авиацией Парижа (14911).

June 3 1940 Germans bomb Paris (1050).

3 июня 1940 немцыбомбилиПариж (1050).

June 3rd, 1940: In Norway, British and French forces (24,000 men) abandon Narvik, while the last Allied troops are evacuated from Dunkirk (in all, 218,226 British and 120,000 French) (3819).

3 июня 1940 в Норвегии британские и французские войска (24 тыс. чел.) оставили Нарвик и из Дюнкерка были эвакуированы последние солдаты (всего 218.2 тыс. англичан и 120 тыс. французов) (3819).

3 июня в 1940 году войска союзников, теснимые гитлеровцами, начинают отходить из Норвегии. Эвакуация закончится 8 июня (14911).

До 3 июня 1940 продолжалась эвакуация франко-британской группировки из Дюнкерка. Было выведено из-под удара 346 тыс. британских солдат - практически весь личный состав британского контингента. Одновременно на Британские острова эвакуировалось 112 тыс. французов. 40 тыс. французских солдат не смогли переправиться в Великобританию и капитулировали. "Дюнкеркская катастрофа" оказала сильное деморализующее влияние на союзные войска и усилила позиции сторонников сепаратного мира с Германией в кругах французского руководства (3871).

3 (4 - 2240) июня 1940 закончилась эвакуация из Дюнкерка (1050).

June 3 1940 Dunkirk evacuation ends (1050).

3 июня 1940 глава абвера адмирал В. Канарис приказал своим агентам в США провести диверсию в Нью-Йорке против французского лайнера «Нормандия» (4962).

3 июня 1940 первый полет совершил экспериментальный самолет летающее крыло Нортропа NM 1М смешанной конструкции с двумя поршневыми двигателями по 65 нр и вся летная программа составила 200 взлетов (1803,43).

3 июня 1940 Harteck сообщил о своей идее реактора с использованием окиси урана и сухого льда. 185 кг урана оказалось недостаточно для умножения нейтронов, но группа Гейзенберга отказалась дать больше и потребовала тяжелую воду (2221).

В июне 1940 немецкая компания Auer заказала в Бельгии 60 т очищенной окиси урана (2221).

Авиапромышленность:

4 июня 1940 на совещании у А.И.Шахурина в присутствии Я.В.Смушкевича, К.М.Гусева, П.В.Рычагова, А.А.Филина, А.С.Я., Лукина, Шишкина, Кравченко - Нач. ОТБ НКВД, Кутепова и Таирова (NB - С.В.И. и В.М.П. не было) было принято постановление о целесообразности производства в 1940 10 самолетов БШ-2 (в двухместном варианте) с мотором АМ-35 на заводе 30 для проведения войсковых испытаний (469).

Точный текст:

"ПРИСУТСТВУЮТ: т.т. Смушкевич Я.В.	Нач.ВВС

Гусев К.М.	Зам. Нач. ВВС

Рычагов П.В.	Командующиий ВВС 1-й ОКЗКА

Филин А.И	Нач. НИИ ГУАС КА

Баландин В.П.	Зам. НКАП

Воронин П.А.	Зам. НКАП

Яковлев А.С.	Яковлев А.С.

Лукин М.Н.	Нач. 3 ГУ

Шишкин С.Н.	Зам. Нач. 7 ГУ

Кравченко В.А.	Нач. ОТБ НКВД

Кутепов Г.И.	Нач. 28 отд. З-да № 156

Таиров В.К.	ГК з-да № 81

Слушали:

"О внедрении в серию самолета "100" с 2 моторами М-105 конструкции ОТБ НКВД"

Постановили:

Считать целесообразным поставить на серийное производство самолет "100" в варианте пикирующего бомбардировщика, без герметической кабины и ТК. Изменения самолета по сравнению с экз., прошедшим гос. испытания, произвести в соответствии с макетом, предъявленным 156 заводом.

Самолет построить в 1940 году в 10 экз. на заводе N 39.

Приспособление для автоматического вывода из пикирования установить на машине 6-й серии.

Воздушные тормоза установить на 7-й машине серии.

В первой половине 1941 выпустить 10 экз. самолета 100 с ГК и с ТК в т. виде, как самолет прошел гос. испытания

С целью освоения ВВС высотной аппаратуры в первой половине 1941 выпустить 10 экз. самолета "100" с герметической кабиной и ТК, в том виде, как самолет прошел гос. испытания (469);

Слушали:

О внедрении в серию бронированного штурмовика БШ-2 с мотором АМ-35 конструкции тов. Ильюшина С.В.

Постановили:

Считать целесообразным поставить на серийное производство самолет БШ-2 (1293).

Для постройки самолета определить завод 30, где организовать всю необходимую подготовку к серии и в 1940 году выпустить 10 экземпляров самолета" (469).

Одновременно постановили:

Слушали:

"О внедрении в серию бронированного истребителя ОКО-6 с 2 моторами М-88 конструкции тов. Таирова"

Постановили:

Считать целесообразным для определения постановки на серийное производство самолета ОКО-6 организовать на заводе N 43 всю необходимую подготовку для производства в 1940 10 экз. самолета в том виде, как самолет представляется на гос. испытания (469), а именно:

1. М-88 безредукторные разного вращения

2. Вертикальное оперение двухкилевое

Предложить т. Таирову к 1 августа выпустить на заводские испытания модифицированный самолет ОКО-6 с редукторными моторами М-88Р одинакового вращения, с удлиненным хвостом, увеличенным разнесенным хвостовым оперением и облегченным управлением элеронами.

Предусмотреть в дальнейшем, по прохождении.госиспыта -ний модифицированным самолетом ОКО-6, замену первого типа самолета на модифицированный.

Слушали:

О комплексе учебных и учебно-тренировочных самолетов (469).

Постановили:

1. Считать целесообразным иметь на снабжении ВВС следующие типы учебных и УТ самолетов:

1-й тип: Самолет первоначального обучения, двухместный, одномоторный, со скоростью 150-170 км/час, моноплан с летно-пилотажными свойствами, близкими к У-2

Такой самолет д.б. спроектирован и построен на одном из заводов НКАП, предпочтительно на заводе 23

2-й тип: Самолет УТ, переходной к истребителю, одномоторный, одноместный с одним фотокинопулеметом и одним пулеметом и запасом патронов к нему. Самолет д. иметь скорость порядка 300 км/час, быть простым в пилотажном отношении и иметь хорошие штопорные свойства.

Такой самолет д.б. спроектирован и построен на одном из заводов НКАП, предпочтительно на заводе N 290.

3-й тип: Самолет УТ, одномоторный, двухместный с хорошими летно-пилотажными свойствами и простой в управлении. Вооружение - фотокинопулемет, один пулемет и мелкокалиберные бомбы.

По возможности увеличить выпуск УТ-2, отвечающего ряду требований этого типа. Одновременно необходимо построить на заводе 115 самолет У-23 конструкции А.С.Я., отвечающий полностью требованиям этого типа.

4-й тип: УТ многоцелевой самолет, двухмоторный, двухместный, близкий по типу к Фокке-Вульф в вариантах:

а) вывозном, оборудованном для слепого полета

б) стрелковом и

в) бомбардировочном

Такой самолет целесообразно спроектировать и построить на одном из заводов НКАП, предположительно на 47, возможно более близко придерживаясь немецкого образца.

5-й тип: Переходно-тренировочный истребитель для вывоза и подготовки к полетам на современных истребителях.

Для создания этого типа самолета целесообразно модифицировать на двухместный вариант с двойным управлением один из новейших истребителей, идущих в серию, предположительно И-26 конструкции А.С.Я.

2. Считать целесообразным закрепить как производственную баз для УТ авиации заводы 23,и 47, не загружая их постройкой боевых самолетов.

3. Пополнить указанные заводы конструкторскими кадрами и укомплектовать оборудованием." (469,57 и 1293,90).

Интересно, каков статус постановления о целесообразности?

Вообще-то - очень необычная форма - без постановления КО и приказа НКАП. Или они были?

Важно понять, что это не совсем принятие в серию, так как планировалась только войсковая, небольшая, а большая была уже в проекте постановления КО от 20, так и не принятого. Настоящее решение вышло 26 июля по линии КО и 1 августа по линии НКАП в отношении Ленинграда.

Важно, что серия ПБ-100 - такая же как у БШ.

4 июня 1940 состоялось совещание у НКАП:

Протокол

Присутствовали:

Смушкевич Я.В. - нач. ВВС

Гусев К.М. - зам. Нач. ВВС

Рычагов П.В. - командующий ВВС 1 отд. ККА

Филин А.И. - нач. НИИ ГУАС КА

Баландин В.П. - зам. НКАП

Воронин П.А. - зам. НКАП

Яковлев А.С. - зам. НКАП

Лукин М.М. - нач. 3 ГУ НКАП

Шишкин С.Н. - зам. Нач. 7 ГУ НКАП

Кравченко В.А. - нач. ОТБ НКВД

Кутепов Г.И. нач. 29 отд. зав. № 156

Таиров В.К. - ГК завода №81

Слушали: О внедрении в серию с-та 100 с 2хМ-105 конструкции ОТБ НКВД

Слушали: О вненедрении в серию бронированного штурмовика БШ-2 с мотором АМ-35 конструкции тов. Ильюшина

Постановили: Считать целесообразным поставить на серийное производство самолет БШ-2

Для постройки самолета определить завод № 30, где организовать всю необходимую подготовку к серии и в 1940 году выпустить 10 экз. Самолета (469,92)

Отп. 1 экз.

8 июня 1940 № 1773

Визы:

А.С.Я. и Воронина

4 июня 1940 г. состоялось совместное совещание НКАП и ВВС по вопросам серийного производства самолетов нового типа. Помимо А. И. Шахурина и ответственных работников наркомата, от ВВС на нем присутствовали Я. В. Смушкевич, К. М. Гусев, П. В. Рычагов, начальник НИИ ВВС комбриг А. И. Филин. На совещании было принято решение о постройке на заводе № 30 в Иваньково (Московская область) 10 самолетов БШ-2 АМ-35 по образцу прошедшего государственные испытания, то есть двухместного. При этом военные настаивали на том, чтобы на самолетах войсковой серии были устранены все недостатки и дефекты, выявленные при прохождении самолетом государственных испытаний, а также установлены 2 пушки Таубина—Бабу- рина калибра 23 мм и 2 пулемета ШКАС в крыле, как рекомендовал Технический совет при НИИ ВВС.

Неожиданно с такой постановкой вопроса не согласился С. В. Ильюшин. Вопреки ранее данным обещаниям, он предложил немедленно запустить БШ-2 АМ-35 в том виде, как самолет прошел государственные испытания. Уже при серийном производстве предполагалось установить на самолет низковысотный мотор АМ-38, улучшить продольную устойчивость самолета, увеличить толщину брони бронекорпуса в наиболее ответственных местах, установить бронестекло в лобовых стеклах фонаря кабины летчика, а также устранить все мелкие замечания, отмеченные НИИ ВВС. Срок предъявления самолета с этими изменениями в НИИ ВВС для производства государственных испытаний оценивался не позже 15 августа при условии подачи заводу № 39 мотора АМ-38 с винтом не позднее 1 июля.

Вторым этапом предлагалось установить на БШ-2 2 пушки ШВАК калибра 20 мм (вместо 23-мм пушек ПТБ-23) и с ними предъявить самолет на государственные испытания в ноябре 1940 г.

Надо полагать, к этому времени в ОКБ Ильюшина уже осознали все трудности, с которыми придется столкнуться при установке в крыле БШ-2 пушек Таубина—Бабурина и обеспечении их нормальной работы при стрельбе в воздухе. Действительно, автомат ОКБ-16 имел магазин на 81 патрон заметных размеров. Это предполагало серьезную переделку крыла самолета, на что Ильюшину идти не хотелось, так как «уходили» сроки готовности пушечного штурмовика к испытаниям и внедрению его в серийное производство. Относительно быстро установить пушки на БШ-2 можно было, если разместить их под крылом, но габариты обтекателей пушек получались довольно значительными. Ухудшалась аэродинамика самолета. К тому же необходимо было решить проблему сбора патронных обойм в специальный отсек. На этом фоне установка пушек ШВАК с ленточным питанием в крыле самолета БШ-2 представлялась технически и политически менее рискованным мероприятием.

Из документов не ясно, была ли дискуссия по предложению Ильюшина. Скорее всего, обсуждение этого вопроса все же было, поскольку 26 июня председатель Комитета обороны при СНК СССР маршал К. Е. Ворошилов подписал постановление о выпуске к концу года 10 БШ-2 АМ-35 войсковой серии в редакции: «по образцу, прошедшему государственные испытания в НИИ ВВС ГУАС КА». То есть с устранением всех недостатков и дефектов самолета, выявленных в ходе государственных испытаний, и со стрелковым вооружением в составе четырех крыльевых пулеметов ШКАС и одного пулемета ШКАС на турели. При этом подготовку производства требовалось вести из расчета выпуска в 1941 г. 150 самолетов этого типа. Очевидно, для повышения интереса НКАП к этому заданию (17500).

4 июня 1940 г. состоялось совместное совещание НКАП и ВВС по вопросам серийного производства самолетов нового типа. Помимо Шахурина и ответственных работников Наркомата, от ВВС на нем присутствовали начальник ГУ ВВС командарм 2-го ранга Смушкевич, его заместители - комкоры К.М. Гусев и П.В. Рычагов, и начальник НИИ ВВС бригинженер Филин. На совещании было принято решение о постройке на заводе № 30 в рабочем поселке Иваньково (Калининская область) 10 самолетов БШ-2 АМ-35 по образцу прошедшего государственные испытания, то есть двухместного. Бронекорпуса предполагалось изготавливать на заводе им. Орджоникидзе в Подольске. При этом военные настаивали на том, чтобы на самолетах войсковой серии были устранены все недостатки и дефекты, выявленные при прохождении самолетом государственных испытаний, а также установлены две пушки Таубина-Бабурина ПТБ-23 калибра 23 мм и два пулемета ШКАС в крыле, как рекомендовал Технический совет при НИИ ВВС.

«Неожиданно» с такой постановкой вопроса не согласился Ильюшин. В официальном письме начальнику ВВС командарму 2-го ранга Смушкевичу и наркому Шахурину от 9 июня 1940 г. Ильюшин вопреки ранее данным обещаниям предложил немедленно запустить БШ-2 АМ-35 в том виде, в каком самолет прошел государственные испытания. То есть, в двухместном варианте со следующими изменениями: «облегчить управление элеронами», «уширить рукава и патронные коробки крыльевых установок», «изменить тягу управления жалюзи масляных радиаторов, мешающих сбрасыванию крайней бомбы».

Уже при серийном производстве предполагалось оснастить БШ-2 невысотным мотором АМ-38, улучшить продольную устойчивость самолета, увеличить толщину брони бронекорпуса в наиболее ответственных местах, установить бронестекло толщиной 64 мм в лобовых стеклах фонаря кабины летчика, а также устранить все мелкие замечания, отмеченные НИИ ВВС.

По предварительным оценкам Ильюшина, при установке на БШ-2 мотора АМ-38 толщина задней бронестенки штурмана и бронеперегородки между летчиком и штурманом в ее верхней части могла достигать 15 мм (вместо 7 мм). Это обеспечивало вполне надежную защиту в типовых условиях воздушного боя при обстреле из авиационных пушек калибра 20 мм. Одновременно увеличивались толщины брони боковых стенок кабины летчика и штурмана в верхней части - с 6 до 8 мм, боковых бронестенок, прикрывающих нижний бензобак, и боковых стенок бронекорзины маслора- диатора - с 5 до 6 мм. Остальная броня оставалась прежней - 4 мм.

Срок предъявления самолета с этими изменениями в НИИ ВВС для производства государственных испытаний оценивался не позже 15 августа при условии подачи заводу №39 мотора АМ-38 и воздушного винта не позднее 1 июля.

Вторым этапом предлагалось установить на БШ-2 две пушки ШВАК калибра 20 мм и с ними в ноябре 1940 г. предъявить самолет на государственные испытания.

В обоснование своей позиции Ильюшин указывал:«Таким образом, с точки зрения боевого вооружения, летных данных, пилотажных свойств, надежности работы боевого и эксплуатационного вооружения, а также быстрота, с которой самолет прошел гос. испытания (в течение 19 дней), говорит о том, что самолет может быть немедленно запущен в серийное производство./.../ Бронированный самолет БШ-2 АМ-35 является новым самолетом с мощным стрелковым вооружением и мощным разнообразным бомбовым вооружением, с броневой защитой, которая обеспечивает нам значительно меньший урон и меньшие потери при атаке целей, по сравнению с самолетами, не имеющими брони./.../Броневая защита сначала отдельных частей, а потом и всех жизненных частей, в дальнейшем, несомненно, будет находить все большее и большее применение. С одной стороны, вследствие того, что в этом имеется насущнейшая потребность для уменьшения потерь, а с другой стороны, авиационная техника на сегодня такова, что она может позволить ввести бронирование, не ухудшающее сильно активных боевых свойств бронированного самолета. Поэтому начинать внедрять бронированные самолеты, совершенно необходимо уже по одному тому, чтобы преодолеть возможные технические затруднения, связанные с этим нововведением».

Интересна попытка Ильюшина подвергнуть ревизии основные выводы отчета НИИ ВВС по результатам государственных испытаний БШ-2 №2 в части недостатков самолета и поставить под сомнение ТТТ ВВС к самолету и требования постановления Комитета Обороны от 29 июля 1939 г.

По поводу неудовлетворительного обзора вперед для летчика Ильюшин утверждал, что «с точки зрения пилотажных свойств это явление присуще всем одномоторным самолетам», а «с точки зрения стрельбы по наземным целям, то, как проверено на испытаниях стрельбой, /.../стрельба по наземным целям может производиться вполне нормально». В отношении неудовлетворительного обзора у штурмана,«то точно также это вытекает из одномоторной схемы самолета и это обстоятельство ни в коей мере не лишает возможности вести нормальную боевую работу летчика- наблюдателя из штурманской кабины». И главное:«Все одноместные самолеты, проходившие испытания в НИИ ВВС, имеют в отчетах записанным пункт о неудовлетворительном обзоре вперед. Поэтому записанный в таком виде пункт мы не можем рассматривать как дефект». «Для кардинального решения вопроса о характере обзора вперед» предлагалось «перейти на какую-либо новую схему самолета, но этот вопрос не может относиться к конкретному самолету БШ-2 АМ-35».

По замечанию о недостаточной продольной устойчивости БШ-2 отмечалось следующее:«Этот пункт относится к пилотажным свойствам самолета. Но/.../ на гос. испытаниях найдено и зафиксировано в отчете об испытаниях, что самолет в пилотажном отношении прост и конкретно недостаточная продольная устойчивость в отношении самолета БШ-2 не вносит каких-либо осложнений или затруднений в его пилотирование. Что же касается дальнейшего повышения продольной устойчивости самолета, то это можно рассматривать как дальнейшее упрощение уже простых пилотажных свойств самолета БШ-2. Таким образом, мы считаем необходимым установить, что пилотажные свойства самолета БШ-2 АМ-35 просты (несмотря на его недостаточную продольную устойчивость) и считаем, что рассматривать этот пункт как препятствие к запуску в серию самолета БШ-2 АМ-35 неправильно».

Весьма «оригинальными» были возражения по пункту отчета «о недостаточной маневренности и управляемости вследствие большого сравнительно веса самолета», а именно: поскольку «критерия в отношении элементов маневренности у нас для штурмовиков не установлено и нет», то «этот пункт, к тому же зафиксированный в таком общем виде, мы не можем принять как дефект».

Но самыми «показательными» в этой истории были соображения о недостаточной дальности полета БШ-2. По этому вопросу Ильюшин писал:«Кроме этой общей формулировки ничего не сказано, а какая дальность нужна? (прим. авт.)/.../ На гос. испытаниях зафиксировано, что техническая дальность самолета 618 км, причем эта дальность была замерена при полете на высоте 200 м от земли и при скорости 330 км/час. Даже при этой скорости дальность для подобного типа самолета вполне достаточная, т.к. он будет иметь тактическую дальность 500 км. Но эта дальность не максимальная. Мы просим НИИ ГУАС произвести проверку дальности на скорости не 330, а 300 км/час, но НИИ ГУАС/.../не определило дальность на этой скорости,/.../очевидно, что при скорости 300 км/час на той же высоте 200 м техническая дальность полета увеличится до 700-750 км, что даст тактическую дальность 600 км. Мы считаем, что такая дальность вполне достаточна для бронированного штурмовика. Увеличение дальности полета для самолета БШ-2 АМ-35 заставляет увеличивать горючее, а т.к. горючее поместить в забронированную часть фюзеляжа невозможно, то приходится ставить дополнительный бак в незащищенной броней части фюзеляжа за задним стрелком, что сразу же:

1. резко увеличит уязвимость самолета;

2. ухудшит центровку;

3. усложнит бензиновую схему самолета и уменьшит надежность работы, что недопустимо для полета на низких высотах и может быть причиной отказа в работе бензосистемы. Гарантировать безотказную работу такой системы невозможно;

4. значительно увеличит вес самолета. Таким образом, с одной стороны, мы имеем достаточную все же для бронированного штурмовика дальность и с другой стороны, увеличение дальности влечет за собой ухудшение самолета, как отмечено выше. Мы считаем, что увеличивать дальность не следует».

Напомним, что максимальная дальность полета БШ-2 АМ-35 - 800-1000 км, была определена тактико-техническими тебованиями к самолету и уточнена "остановлением Комитета Обороны от 19 июля 1939 г. Скоростная дальность самолета БШ-2 у земли должна была достичь 700 км. Именно поэтому специалисты - НИИ ВВС были обязаны определить дальность полета на скорости 0,9Vmax у земли, а не на наивыгоднейшей скорости для получения максимальной дальности.

По воспоминаниям Ильюшина, письмо аналогичного содержания он тогда же направил для рассмотрения в ЦК ВКП(б).

Между тем сам Ильюшин и его заместитель по самолету Мальцев непосредственно принимали участие в работеТехнического совета при НИИ ВВС и согласились со всеми пунктами протокола совещания. Кроме того, Ильюшин согласовал выводы и заключение отчета по дарственным испытаниям БШ-2 Надо полагать, основной причиной неожиданной смены позиции Ильюшина по самолету БШ-2 и появления письма от 9 июня следует считать, что на том же самом совещании НКАП от 4 июня принято решение о запуске в большую серию пикирующего бомбардировщика В.М. Петлякова ПБ-100 M-105 (будущий Пе-2). Соответственно, велась активная работа по подготовке проекта постановления Комитета Обороны по этому вопросу (вышло 13 июня 1940 г.). Для серии ПБ-100 предполагалось задействовать завод №22 и завод №39, который выпускал дальний бомьардировщик конструкции Ильюшина ДБ-Зф 2М-88. В перспективе завод № 39 «уходил» под «контроль» другого другого конструктора.

Прложение осложнялось еще и тем обстоятельством, что серийные образцы ДБ-Зф при испытании показывали удручающие результаты. По этому поводу Начальник ГУАС КА комдив Алексеев в докладной записке маршалу Ворошилову от 13 февраля указывал:«Самолеты конструктора тов. Ильюшина оказались недоработанными. Самолет ДБ-Зф при эксплоатации в боевых условиях выявил ряд серьезных дефектов, что в основном является причиной большой убыли их на фронте /.../ Согласно Постановлению КО. т. Ильюшин должен был к сентябрю 1939 г. представить на государственные испытания самолет ДБ-Зф М-88. Самолет был предъявлен 12 декабря 1939 г. и снят с испытаний 25 декабря в силу явной недоработки винто-моторной группы. ВМГ была настолько недоработана, что не позволяло произвести в горизонтальном полете замеры скоростей. До настоящего времени самолет ДБ-Зф еще не доведен до надежного состояния в полете./.../Дефекты по самолету т. Ильюшина ему хорошо известны, как из актов испытаний, так и из претензий, предъявляемых ему военной приемкой. Вместо быстрой доработки конструкции самолетов, т. Ильюшин обычно пытается оспаривать предъявленные претензии. Тов. Ильюшин отличается особенной нетерпимостью к требованиям, как военной приемки, так и НИИ. Такое же отношение к самолету т. Ильюшина проявляет и летчик-испытатель тов. Коккинаки. Так, например, в начале декабря месяца т. Коккинаки лично убеждал меня в полной доработке самолета ДБ-Зф, что оказалось совершенно неправильно. На заводах №18 и №39 скопилось большое количество самолетов ДБ-Зф, которые взять в строй, в силу их недоработки, мы не можем» (19087).

4 июня 1940 г. было принято решение о выпуске на заводе № 1 10 самолетов БШ-2 (Ил-2) с мотором АМ-35 для войсковых испытаний. 26.06.1940 г. вышло соответствующее постановление КО. На 1941 г. был запланирован выпуск еще 150 машин. Пост. ГКО № 594 от 27.08.1941 г. заводу поручено производство Ил-2. 23.09.1941 г. вышло постановление ГКО № 708 о ежедневном плане выпуска самолета МиГ-3 - 6 машин с 6-ю РС-82 (11982).

4 июня в 1940 году на совместном совещании руководства Наркомата авиационной промышленности и ВВС Красной Армии у А.И.Шахурина в присутствии Начальника ВВС Я.В.Смушкевича, его 1-го заместителя П.В.Рычагова, начальника НИИ ВВС А.И.Филина, и заместителей наркома авиапромышленности П.А.Воронина и А.С.Яковлева было принято решение об изготовлении на 1-м авиазаводе (город Москва) в 1940 году 10 самолетов «БШ-2» с мотором «АМ-35» по образцу прошедшего госиспытания с целью проведения войсковых испытаний

4 июня 1940 г. на совместном совещании НКАП и ВВС принимается решение о постройке на заводе №30 в Иваньково (Московская область) 10 самолетов БШ-2 АМ-35 по образцу прошедшего госиспытания, то есть двухместного. Бронекорпуса предполагалось изготавливать на заводе им. Орджоникидзе в Подольске.

Отметим, что предложение уменьшить войсковую серию БШ-2 АМ-35 с 65 (как предлагал Технический совет НИИ ВВС) до 10 машин исходило от наркома обороны маршала С.К. Тимошенко. В докладной записке от 16 мая председателю Комитета обороны маршалу Ворошилову Тимошенко писал: "Технический Совет при НИИ ГУАС Красной Армии, рассмотрев результаты испытаний самолета БШ-2 АМ-35 конструктора т. Ильюшина, вынес заключение о постройке 65 самолетов БШ-2 АМ-35 для вооружения одного штурмового авиаполка. При испытаниях самолета БШ-2 АМ-35 выявлены серьезные летно-технические недостатки самолета, из которых основными являются:

1) Заниженная скорость (у земли - 350 км/час, на границе высотности - 422 км/час).

2) Недостаточная дальность полета (618 км).

3) Неудовлетворительный обзор вперед для летчика и штурмана.

4) Недостаточная продольная устойчивость самолета.

5) Недостаточная маневренность и управляемость вследствие большого веса.

6) Недоведенность мотора АМ-35.

7) Недоведенность неподвижных (крыльевых) стрелковых установок.

Считаю, что строить 65 самолетов БШ-2 АМ-35 до устранения указанных недостатков нецелесообразно, а достаточно построить лишь опытную серию для войсковых испытаний в количестве 10-15 самолетов, на которых устранить указанные дефекты и выявить окончательную боевую пригодность самолета БШ-2 АМ-35... Прошу Вашего решения".

Постановление Комитета Обороны о выпуске 10 БШ-2 АМ-35 войсковой серии маршал Ворошилов подписал 26 июня. При этом намечалось в 1941 г. выпустить еще 150 таких машин.

Здесь следует сказать несколько слов о заводе №30. По замыслу этот завод, расположенный на берегу Иваньковского водохранилища, должен был стать крупным центром морского самолетостроения, но таковым не стал. После почти пяти лет строительства завод к лету 1940 г. все еще не имел завершенного главного корпуса. Завод не был обеспечен металлорежущими станками в количестве, необходимом для крупносерийного производства. По этим причинам завод не имел своего самолета. Специалистов высокой квалификации в цехах насчитывалось единицы.

Очевидно, выбор этого завода в качестве "застрельщика" серийного производства БШ-2 являлся вынужденной и главное временной мерой. Поэтому, как только в конце июля решился вопрос о передаче в состав НКАП двух мощных ленинградских заводов - "Ленметаллургстрой" и Вагоноремонтный завод им. Ленсовета, получивших номера 381 и 380, сразу же была сделана попытка наладить на них выпуск бронированных штурмовиков. До конца года предполагалось построить 10 БШ-2, а в следующем еще 600 таких самолетов. Поставку броне- корпусов для этих заводов планировалось организовать с Ижорского завода НКСудпрома (12020).

4 июня 1940 г. в одном из первых полетов на ШБ П.О.С. из-за ошибки в расчете действующих сил при выпуске шасси произошло заедание во втулке амортстойки. В очередном вылете не смог совладать с самолетом летчик В.Т.Сахранов - еще одна авария 16 июля серьезно задержала испытания ШБ. Поломки продолжали преследовать машину, и в конце осени 1940 г. Сухой получил указание Шахурина использовать ШБ для отработки температурных режимов М-88. После появления «настоящих» штурмовиков Ил-2 и Су-6 машину посчитали неперспективной. Все работы по ШБ прекратили в конце апреля 1941 г. (5360).

4 июня в 1940 году авария прототипа ШБ (иначе называемый ББ-2) самолета «Су-2», из-за ошибки в расчете действующих сил при выпуске шасси произошло заедание во втулке амортизационной стойки (14912).

4 июня 1940 после выполнения полётного задания не выпустилось шасси. Испробовав основной и аварийный варианты выпуска, капитан Сахранов произвёл посадку на аэродром с полувыпущенными шасси. Самолёт получил незначительные повреждения.

Аварийная комиссия сочла действия экипажа правильными, а причиной аварии, по её мнению, стал конструктивный недостаток шасси. С этим выводом не согласился заместитель главного конструктора Д.А. Ромейко-Гурко. По его версии невыпуск шасси произошёл по причине слабого знания экипажем инструкции по эксплуатации.

После ремонта испытания самолёта продолжились (15975).

4 июня 1940 после выполнения полетного задания у ШБ не выпустилось шасси. Испробовав все варианты выпуска (основной и аварийный) капитан В.Т.Сахранов произвел посадку на аэродром с полувыпущенными стойками. Самолет получил незначительные повреждения.

Аварийная комиссия сочла действия экипажа правильными, а причиной аварии, по ее мнению, стал недостаток конструктивной схемы

шасси. С этим выводом комиссии не согласился заместитель главного конструктора Д.А.Ромейко-Гурко. По его версии невыпуск шасси произошел по причине слабого знания экипажем инструкции по эксплуатации шасси.

После ремонта испытания самолета продолжились (11849).

4 июня 1940 после выполнения полетного задания не выпустилось шасси. Испробовав все варианты выпуска (основной и аварийный), Сахранов произвел посадку на аэродром с полувыпущенным шасси. Самолет получил незначительные повреждения.

Аварийная комиссия сочла действия экипажа правильными, а причиной, по ее мнению, стап конструктивный недостаток. С этим выводом не согласился заместитель главного конструктора Д А Ромейко-Гурко. По его версии, шасси не выпустилось из-за слабого знания экипажем инструкции по эксплуатации.

После ремонта машины испытания продолжились 16 июля 1940 г. на рулении после посадки капитан Сахранов по невнимательности вместо закрылков убрал шасси Приказом наркома А И Шахурина его отстранили, а к испытаниям подключили летчика 8-го отдела ЦАГИ А И Емельянова После очередного ремонта заводские испытания возобновили (19102).

4 июня 1940 после выполнения полетного задания у скоростного штурмовика-бомбардировщика ШБ - ББ-2 не выпустилось шасси. Испробовав все варианты выпуска (основной и аварийный), Сахранов произвел посадку на аэродром с полувыпущенным шасси. Самолет получил незначительные повреждения.

Аварийная комиссия сочла действия экипажа правильными, а причиной, по ее мнению, стап конструктивный недостаток. С этим выводом не согласился заместитель главного конструктора Д А Ромейко-Гурко. По его версии, шасси не выпустилось из-за слабого знания экипажем инструкции по эксплуатации.

После ремонта машины испытания продолжились 16 июля 1940 г. на рулении после посадки капитан Сахранов по невнимательности вместо закрылков убрал шасси Приказом наркома А И Шахурина его отстранили, а к испытаниям подключили летчика 8-го отдела ЦАГИ А И Емельянова После очередного ремонта заводские испытания возобновили (19102).

4 июня 1940 новая схема уборки шасси - главные стойки убирались назад в центроплан и закрывались створками, при этом колеса разворачивались на 90°, привела к аварии в одном из первых полетов. Не смог освоить самолет летчик В.Т. Сахранов - еще одна авария 16 июля серьезно задержала испытания самолета ШБ. Поломки преследовали машину и в дальнейшем, и после появления штурмовика Ил-2 ее посчитали попросту ненужной. Все работы по ШБ прекратили в конце апреля 1941 г. (12028).

4 июня 1940 г. в связи с задержкой поставок новых авиамоторов семейства «AM» а расширенном совещании у А.И.Шахурина в присутствии Начальника ВВС Я.В.Смушкевича, его 1-го заместителя П.В.Рычагова, начальника НИИ ВВС А.И.Филина, и заместителей наркома авиапромышленности П.А.Воронина и А.С.Яковлева было принято решение об изготовлении на 1-м авиазаводе (г. Москва) <30 заводе в Иваньково/Подберезье - сейчас НПО Радуга, Дубна)> в 1940 г. 10 самолетов БШ-2 с мотором АМ-35 по образцу прошедшего госиспытания с целью проведения войсковых испытаний.

Отметим, что указанное выше совещание состоялось исключительно по настоянию ВВС и лично Начальника ВВС КА командарма Я.В.Смушкевича, а предложение уменьшить войсковую серию БШ-2 АМ-35 с 65 (как предлагал Технический совет НИИ ВВС) до 10 машин исходило от наркома обороны маршала С.К.Тимошенко (9649).

4 июня 1940 г в связи с задержкой поставок новых авиамоторов семейства "AM" на расширенном совещании у А.И.Шахурина в присутствии Начальника ВВС Я.В.Смушкевича, его 1 -го заместителя П.В.Рычагова, начальника НИИ ВВС А.И.Филина и заместителей наркома авиапромышленности П.А.Воронина и А.С.Яковлева было принято решение об изготовлении на 30-м авиазаводе (г. Москва) в 1940 г. 10 самолетов БШ-2 с мотором АМ-35 по образцу прошедшего гос. испытания с целью проведения войсковых испытаний. Отметим, что указанное выше совещание состоялось исключительно по настоянию ВВС и лично Начальника ВВС КА командарма Я.В.Смушкевича, а предложение уменьшить войсковую серию БШ-2 АМ-35 с 65 (как предлагал Технический совет НИИ ВВС) до 10 машин исходило от наркома обороны маршала С.К.Тимошенко (6467).

4 июня 1940 г. в связи с задержкой поставок новых моторов Микулина на расширенном совещании у А. Я. Шахурина в присутствии Я. В. Смушкевича, его 1-го заместителя П. В. Рычагова, начальника НИИ ВВС А. И. Филина и заместителей наркома авиапромышленности П. А. Воронина и А. С. Яковлева было принято решение об изготовлении на 30-м авиазаводе в 1940 г. только 10 самолетов БШ-2 с мотором АМ-35 по образцу прошедшего гос. испытания с целью проведения войсковых испытаний. Совещание состоялось исключительно по настоянию ВВС и лично командарма Я. В. Смушкевича, а предложение уменьшить войсковую серию БШ-2 АМ-35 до 10 машин исходило от наркома обороны маршала С. К. Тимошенко. Последний в своем письме от 15.05.40 г. на имя председателя Совнаркома и одновременно председателя Комитета обороны при СНК маршала К. Е. Ворошилова по поводу войсковой серии БШ-2 писал: “...Технический Совет НИИ ВВС КА вынес решение о постройке 65 самолетов БШ-2 АМ-35 для вооружения одного штурмового авиаполка... При испытаниях самолета БШ-2 АМ-35 были выявлены серьезные летно-технические недостатки...

Считаю, что строить 65 самолетов БШ-2 АМ-35 до устранения указанных недостатков нецелесообразно, а достаточно построить опытную серию для войсковых испытаний в количестве 10-15 самолетов, на которых устранить указанные дефекты и выявить окончательную боевую пригодность самолета БШ-2 АМ-35 (4140).

При этом докладываю, что в настоящее время находится в производстве опытный самолет БШ-М- 71 аналогичного класса конструктора Сухого* расчетные данные у которого выше, чем у самолета БШ-2, а именно: скорость у земли -510 км/час, дальность нормальная -800 км, при перегрузке - 1200 км, 4 пулемета 7,62 мм, бомб 120-200 кг. Первый экземпляр должен быть предъявлен на Гос. испытания 15.11.40 г... Прошу Вашего решения” (4140).

4 июня 1940. Протокол № 17. Решения ПБ за 27 мая - 23 нюня 1940 г.

29.5.40 г.

П. 28. Вопрос КО. О производстве самолетов и бомбардировщиков*.

04. 6. 40 г.

П. 95. Вопрос КО. О ближнем бомбардировщике*.

П. 100. Вопрос КО. О проектировании и изготовлении опытных образцов танков*.

П. 106. Об экранировании машин Т-28 (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б))*.

П. 107. О производстве танков Т-34 в 1940 г. (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)*.

П. 108. О производстве танков KB (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)*.

П. 125. Вопрос КО. Об организации производства пистолетов-пулеметов «ППД»*.

П. 175. О тракторах и грузовиках для НКО.

15.6.40 г.

П. 184. Вопросы КО. О постройке новых авиационных моторов*.

19.6.40 г.

П. 197. Об организации производства танков типа «KB» на Челябинском тракторном заводе

им. Сталина (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б))*.

П. 198. Об обеспечении производства танков «KB» на Челябинском тракторном заводе бронекорпусами и башнями (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)).

22.6.40 г.

П. 228. О внедрении в серийное производство «100» в варианте пикирующего бомбардировщика*.

П. 245. Вопрос НКО. О принятии пушек от фирмы «Шкода» (11773).

4 июня 1940 г. Шахурин писал письмо N 1395сс секретарю КО Сафонову.

По представленному мне на заключение проекту постановления КО при СНК "О самолетах ББ-22 и ББ-1" сообщаю, что на всех самолетных заводах в 1940 г. внедряются или уже приняты к серийной постройке новые образцы самолетов. Необходимость в ускорении внедрения новых образцов обязывало принимать решения, в некоторых случаях, до окончания полной и исчерпывающей производственной доводки этих образцов.

Такие решения принимались намеренно, обдуманно и после тщательной оценки их совместно с НКО и на основании заключений командования ГУАС и ВВС.

Такое положение имело место и при внедрении ББ-22 и ББ-1.

Достаточно указать, что в текущем месяце начальник ГУАС комдив Алексеев заявил протест против снижения плана поставок самолетов ББ-1, с другой стороны представляется проект о приостановке производства этого типа.

Во-первых это ведет к дезорганизации заводов НКАП, во-вторых - усматриваю в такой постановке беспринципность и нежелание нести ответственность до конца за ранее принятые решения, в связи с чем категорически возражаю против проекта, присланного на заключение.

Конкретно по машинам сообщаю следующее:

1. По самолету ББ-22 КО 25 мая 1940 г. принято решение N 224сс, в котором точно указано в каком виде самолет ББ-22 должен сдаваться на вооружение.

Считаю, что выносить какое-либо дополнительное решение по этому самолету не следует.

2. По производству самолетов ББ-1 с мотором М-88, постановлением КО за N 77сс от 26 февраля 1940 года установлена программа на первое полугодие:

| По заводу | N 135 | в количестве | 110 самолетов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N 207 |  | 5 |
|  | N 31 |  | 30 |

Заводы NN 135, 207 и 31 развернули производство этих самолетов и, если в настоящее время приостановить изготовление задела и выпуск готовой продукции - заводы будут иметь массовые простои и фактически приостановят свою деятельность.

Гос. испытания самолета показали, что самолет ББ-1 с мотором М-88 эксплуатировать можно и последние данные завода N 135 показывают, что самолет может идти без промежуточных площадок до высоты 7000 метров.

НКАП с своей стороны предлагает принимать самолеты на вооружение с таким расчетом, чтобы в течение июня окончательно доработать на этих заводах, по согласованию с НКОП все недоработанные места, выявленные в процессе гос. испытаний - во втором полугодии закончить в частях доработку выпущенных в первом полугодии машин.

НКАП не возражает, после устранения дефектов, указанных в протоколе Техсовета при НИИ ГУАС, предъявить самолет ББ-1 с мотором М-88 на контрольные испытания к 20 июня 1940 г. (3444,12-13).

4 июня 1940 года А.И.Ш. писал письмо N 1395сс/от Секретарю КО при СНК Сафонову:

"По представленному мне на заключение проекту постановления КО при СНК "О самолетах ББ-22 и ББ-1" сообщаю, что на всех самолетных заводах в 1940 году внедряются или уже приняты к серийной постройке новые образцы самолетов. Необходимость в ускорении внедрения новых образцов обязывало принимать решения, в некоторых случаях, до окончания полной и исчерпывающей производственной доработки этих образцов.

Такие решения принимались намеренно, обдуманно и после тщательной оценки их совместно с НКО и на основании заключений командования ГУАС и ВВС.

Такое положение имело место и при внедрении ББ-22 и ББ-1.

Достаточно указать, что в текущем месяце начальник ГУАС комдив Алексеев заявил протест против снижения плана поставок самолетов ББ-1, с другой стороны представляется проект о приостановке производства этого типа.

Во первых это ведет к дезорганизации заводов НКАП, во-вторых - усматриваю в такой постановке беспринципность и нежелание нести ответственность до конца за ранее принятые решения, в связи с чем категорически возражаю против проекта, присланного на заключение.

Конкретно по машинам сообщаю следующее:

1. По самолету ББ-22 КО 25 мая 1940 года принято решение N 224сс, в котором точно указано в каком виде самолет ББ-22 должен сдаваться на вооружение.

Считаю, что выносить какое-либо дополнительное решение по этому самолету не следует.

2. По производству самолетов ББ-1 с мотором М-88, постановлением КО за N 77сс от 26 февраля 1940 года установлена программа на первое полугодие:

По заводу N 135 в количестве 110 самолетов.

По заводу N 207 в количестве 5 самолетов.

По заводу N 31 в количестве 30 самолетов.

Заводы NN 135, 207 и 31 развернули производство этих самолетов и, если в настоящее время приостановить изготовление задела и выпуск готовой продукции - заводы будут иметь массовые простои и фактически приостановят свою деятельность.

Государственные испытания самолета показали, что самолет ББ-1 с мотором М-88 эксплуатировать можно и последние данные завода N 135 показывают, что самолет может идти без промежуточных площадок до высоты 7000 метров.

Наркомат Аиапрома с совей стороны предлагает принимать самолеты на вооружение с таким расчетом, чтобы в течение июня окончательно доработать на этих заводах, по согласованию с народным комиссаром Обороны, все недоработанные места, выявленные в процессе государственных испытаний - и во втором полугодии закончить в частях доработку выпущенных в первом полугодии машин.

НКАП не возражает, после устранения дефектов, указанных в протоколе Техсовета при НИИ ГУАС, предъявить самолет ББ-1 с мотором М-88 на контрольные испытания к 20 июня 1940 года." (Шахурин) (1165,222).

4 июня 1940 на ДБ-3Ф 2М-88 N 390204 в ходе гос. испытаний нового вооружения провели полет на стрельбу по конусу (2686).

4 июня 1940 А.И.Ш. писал И.о. Нач. ПГУ Шиц, Нач. ПЭУ НКАП Водяницкому и Нач. Гл. инспекции Фокину:

"Предлагаю к 1 июня 1940 сдать НКВМФ в счет плана второго квартала 1940 48 самолетов типа ДБ-3, укомплектованных матчастью ВВС ЧФ." (1295).

4 июня 1940 на совещании у Наркома А.И.Ш. было принято решение "Считать целесообразным поставить в серию самолет 100 с 2М-105 конструкции ОТБ НКВД 1 в варианте пикирующего бомбардировщика без гермокабин и ТК" (1806,23).

4 июня 1940 г. на совещании у наркома авиапромышленности А. И. Шахурина было принято решение: "Считать целесообразным поставить в серию самолет "100 с 2М-105" конструкции ОТБ НКВД в варианте пикирующего бомбардировщика без гермокабин и турбокомпрессоров" (9655).

4-го июня 1940 года на совещании у Наркома А.И. Шахурина было принято окончательное решение по высотному истребителю: «Считать целесообразным поставить в серию самолет «100 с 2М-105» в варианте пикирующего бомбардировщика без гермокабин и турбокомпрессоров» (18293).

4 июня 1940 г. на совещании у наркома авиапромышленности А.И.Шахурина было окончательно принято решение о "перепрофилировании" высотного истребителя "100" в пикировщик. Такому превращению способствовало то, что он уже обладал некоторыми чертами пикирующего бомбардировщика, например, высокой устойчивостью на пикировании и достаточными запасами прочности. В заключении по испытаниям самолета "100" была специально подчеркнута его способность нести 1000 кг бомб (3542).

4 июня 1940 г. на совещании у наркома авиапромышленности А.И.Шахурина посчитали целесообразным поставить в серию самолёт «100» конструкции ОТБ НКВД в варианте пикирующего бомбардировщика без гермокабин и турбокомпрессоров. И хотя «сотка» В.М.Пет-лякова создавалась в варианте высотного истребителя, навечно войти в историю авиации (как самый массовый советский двухмоторный самолёт) ей было суждено в роли фронтового бомбардировщика.

Единственный оборонительный пулемет ШКАС «сотки» никак не соответствовал новому назначению машины. Стрелковое вооружение следовало усилить.

Смена «амплуа» предполагала перекомпоновку самолёта: размещение основного бомбового груза на внутренней подвеске, перемещение штурмана-бомбардира в переднюю кабину для обеспечения «живой связи» с пилотом и оснащение принципиально иным оборудованием.

Что касается заложенных на этапе проектирования «истребительных» запасов прочности, то они весьма пригодились пикирующему бомбардировщику. На всю переделку НКАП выделил всего полтора месяца - срок весьма короткий для радикального изменения облика машины (11432).

4 июня 1940 г. на совещании у наркома авиапромышленности А.И. Шахурина было сформулировано решение: "Считать целесообразным поставить в серию самолет "100 с 2М-105" конструкции ОТБ НКВД в варианте пикирующего бомбардировщика без гермокабин и турбокомпрессоров".

Одновременно для подстраховки ПБ-100 в соответствии с решением правительства Приказом по НКАП № 317 от 27 июня 1940 г. "директору завода № 81 тов. Климовицкому и начальнику конструкторского отдела тов. Курбала" приказывалось "к 18 августа выпустить на заводские испытания модификацию ББ-22 в качестве пикирующего бомбардировщика и разведчика с моторами М-105". Максимальная скорость самолета ББ-22ПБ (другое обозначение БПБ-22) на высоте 4800-5000 м устанавливалась равной 570 км/ч, а нормальная бомбовая нагрузка должна была состоять из двух ФАБ-250 на наружной подвеске или четырех ФАБ-100 внутри фюзеляжа (12042).

4 июня 1940 г. на совещании у наркома авиапромышленности А.И. Шахурина было окончательно принято решение о "перепрофилировании" высотного истребителя "100" в пикировщик. Такому превращению способствовало то, что он уже обладал некоторыми чертами пикирующего бомбардировщика, например, высокой устойчивостью на пикировании и достаточными запасами прочности. В этот же день бронированный штурмовик БШ-2 конструкции С. В. Ильюшина и бронированный истребитель ОКО-6, созданный В.К. Таировым, рекомендовались в серийное производство. Вслед за этим 23 июня 1940 г. Комитет Обороны принял постановление о развертывании серийного производства самолета "100" в варианте пикирующего бомбардировщика на двух московских заводах - № 22 и № 39. Этим постановлением задавались основные летно-технические характеристики новой машины и предусматривался в 1940 г. выпуск 30 новых пикировщиков на заводе № 39 и 50 таких машин на заводе № 22. Вместе с тем все еще оставалось в силе решение о выпуске десяти высотных истребителей "100" на заводе № 39.

Ожидаемые летно-технические характеристики пикирующего бомбардировщика, получившего обозначение ПБ-100, являлись следующими: максимальная скорость полета 535 км/ч на высоте 4800-4900 м, дальность полета на скорости 0,9 от максимальной на высоте 5000 м - 1600 км, а с учетом расхода топлива на руление, взлет и набор высоты - 1300 км. Практический потолок ПБ-100 определялся в 8000 м. При нормальной полетной массе разрушающая перегрузка принималась равной 10, а при перегрузочной массе - 9,5.

Всего 45 дней выделялось В.М. Петляко- ву и его коллективу на весьма серьезную переделку самолета: разработку и испытание практически нового фюзеляжа, тормозных щитков и системы управления ими, коренной пересмотр размещения экипажа, изменение винтомоторной установки. К 1 августа 1940 г. следовало представить комплекты рабочих чертежей нового бомбардировщика на оба завода. Даже тот изматывающий темп работы, который был характерен для СТО в период проектирования истребителя "100", признали недостаточно напряженным. Решением наркомата коллектив "зеков" (впрочем, летом 1940 г. Владимира Михайловича освободили, а в октябре назначили главным конструктором завода № 39) усилили почти сотней специалистов из конструкторских бюро Яковлева, Ильюшина и Архангельского. Кроме того, для арестованных конструкторов ввели дополнительный ужин в 22 ч, после которого они работали на статических еще 2-3 часа.

Сверхнапряжение сил дало свои результаты - в установленный срок все чертежи были сданы. Сбывались обещания, данные Л.П. Берией: "машина - в воздух, вы - на свободу". Однако титанический труд разработчиков в значительной степени обесценила неподготовленность авиационных заводов к производству машины. Опытного самолета по-существу не было, сделали только деревянный макет и собранный "на коленке" фюзеляж. Пикирующий бомбардировщик П Б-100 с самого начала строили как серийный самолет. Но на заводах не сумели своевременно подготовить и отработать многочисленные шаблоны, стапели, сборочные стенды, словом, отсутствовала технология изготовления этой во многом совершенно оригинальной машины.

Между тем производство ПБ-100 было непростым. Особенно много трудностей пришлось преодолеть при налаживании изготовления двухлонжеронного крыла со сравнительно тонкой обшивкой из дюраля толщиной 0,6-0,8 мм и плотным набором стрингеров-угольников и нервюр. Впоследствии это крыло преподнесло создателям самолета ряд неприятных сюрпризов. Кроме того, в "наследство" пикировщику достались электромеханические дистанционные механизмы управления. Электромоторы приводили в движение посадочные щитки, тормозные решетки, жалюзи и заслонки радиаторов, триммеры рулевых поверхностей, изменяли угол установки стабилизатора, выполняли ряд других функций. Серийное производство ПБ-100 потребовало развернуть выпуск нескольких типов электромоторов, работающих от бортовой сети.

Немало времени ушло на изготовление и отладку автомата пикирования АП-1. На первых порах автоматы пикирования намеревались покупать в Германии через наркомат внешней торговли, затем разработали два отечественных варианта. Один автомат являлся копией немецкого электрогидравлического, а другой работал по оригинальной пневматической схеме. Оба устройства вместе с тормозными решетками для будущего ПБ-100 испытывались в июле 1940 г. на одном из трех закупленных Ju 88А-1. В итоге выбрали пневматический вариант. У "юн- керса" позаимствовали также нанесение на боковых стеклах кабины линий, соответствующих определенным углам пикирования.

По сравнению с высотным истребителем "100" внешний вид новой машины существенно изменился. Штурман теперь располагался вместе с летчиком в общей негерметичной кабине. Исчезли выступавшие за кили "рога" стабилизатора. Другие отличия были связаны в основном с изменениями в винтомоторной установке. Так, снятие турбокомпрессоров позволило уменьшить мидель мотогондол на 20-25%, что в сочетании с использованием реактивных выхлопных патрубков несколько увеличило скорость полета. С этой же целью была изменена форма тоннелей маслорадиаторов, а их площадь охлаждения увеличена на 60% для улучшения температурных режимов моторов М-105. Увеличили и охлаждаемую поверхность водорадиаторов (на 30%), а также установили жалюзи вместо створок на выходе соответствующих тоннелей. Однако новый выступающий фонарь кабины пилота- штурмана, тормозные решетки и обтекатель люковой установки увеличили сопротивление самолета. Пришлось заменить опытный винт ВИШ-42, применявшийся на "сотке", серийным ВИШ-61Б.

Сравнение проекта ПБ-100 с "конкурентами" - самолетами Ар-2 и Як-4 - было не в пользу последних. Новый бомбардировщик Петлякова мог летать на 60 км/ч быстрее Ар-2 и нести заметно большую бомбовую нагрузку, чем Як-4. И самое важное - он мог применяться с крутого пикирования, вплоть до углов порядка 70-75°.

Несмотря на все усилия, предпринятые серийными заводами для обеспечения выпуска установленного количества ПБ-100 в 1940 г., выполнить план не удалось. Не смогли они реализовать и другое указание НКАП, посланное вслед за первым и явно нацеленное на смягчение последствий невыполнения задания Комитета Обороны - сдать первый самолет к 7 ноября 1940 г. Наказание последовало незамедлительно: со своих постов сняли директоров заводов № 39 и № 156, получил взыскание директор завода № 22. Полет хотя бы одного серийного ПБ-100 еще в 1940 г. являлся "последним шансом" для руководства НКАП. Он состоялся 15 декабря 1940 г., когда летчик- испытатель завода № 39 Н. Федоров поднял в воздух Пе-2 зав. № 390101 - головной самолет первой серии. Название Пе-2 вместо ПБ-100 было принято в соответствии с введенными в декабре 1940 г. новыми правилами обозначения типа самолета по двум первым буквам фамилии главного конструктора.

В течение нескольких следующих декабрьских дней на заводе ускоренно провели краткие испытания новой машины. С полетной массой 6800 кг головной Пе-2 развил максимальную скорость 540 км/ч на высоте 5000 м, что полностью соответствовало техническому заданию. Впрочем, и этот и последующие четыре самолета лишь условно можно считать серийными. Макетное стрелковое и бомбардировочное вооружение, длинный перечень дефектов по планеру, силовой установке и оборудованию обесценивали их боевые возможности. По распоряжению наркомата самолет № 3 оставили в распоряжении главного конструктора для отработки вводимых изменений, первым из которых было оборудование машины двойным управлением (с рабочего места штурмана). Самолеты № 1 и № 5, выработавшие к маю моторесурс на 100%, передали в одну из технических школ ВВС. Но это случилось позднее, а 16 января 1941 г. военная приемка приняла первый Пе-2, изготовленный на заводе № 22. Вместе с головными машинами завода № 39 его отправили на государственные испытания в НИИ ВВС (12042).

4-го июня 1940 года на совещании у Наркома А.И. Шахурина было принято окончательное решение по высотному истребителю: «Считать целесообразным поставить в серию самолет «100 с 2М-105» в варианте пикирующего бомбардировщика без гермокабин и турбокомпрессоров» (15223).

4 июня 1940 на совещании у Шахурина предложение о переделке ВИ-100 в пикирующий бомбардировщик ПБ-100 (будущий Пе-2) стало совместным решением ВВС и НКАП (15755).

4 июня 1940 г. на совместном совещании руководства Наркомата авиационной промышленности и ВВС Красной Армии, в тот самый день, когда было принято решение о серийном производстве бомбардировщика Пе-2 и штурмовика Ил-2, рекомендовали к серийному производству машину Таирова. Однако на деле Та-3 в серию не попал из-за целого ряда объективных и субъективных причин (12042).

4 июня 1940 И-26 М-105П ВИШ-61 А.С.Я. в ходе гос. испытаний, которые проходили с 1 по 15 июня 1940 выполнил полет на пилотаж и задание было выполнено (2924).

4 июня 1940 вышел приказ НКАП N 263сс в исполнение постановления КО N235сс "О постановке производства самолетов И-26 конструкции А.С.Я. на заводе 292 и о снятии с производства самолетов И-28" от 29 мая 1940 (1316,334).

С 4 июня по 28 августа 1940 проходили заводские испытания И-200-3 АМ-35А (2090,234).

4 июня 1940 Зам. Нач. ГУАС КА би П.Федоров писал письмо № 501148сс в Главный контроль КО СНК тов. Семину (вход. № 5277 от 4 июня 1940):

По Вашей просьбе направляю материал - краткие характеристики самолетов, составленные ведущими инженерами НИИ ГУАС КА.

Приложение: упомянутое на 14 л. (10514,87).

2 июня 1940 была подготовлена КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОЛЕТА ОКО-6 2М-88 б/р. КОНСТРУКЦИИ Т.ТАИРОВА ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА №- 43,

(Справка на основе результатов заводских испытанний).

1. Фактически полученные летные данные при нормальном полетном весе - 4530 кг.:

| Скорость максим. | 567,5 км/час, на Н-7550 м. |
| --- | --- |
| Скорость максим. | 448 км/час, на Н=0 |
| Время набора 5000 м. | - 5,5 мин. |
| " 8000 м. | - 10.4 мин. |
| Практический.потолок | - 11100 м. |
| Посадочная скорость с закрылками | - 150 км/час. |
| Разбег | - 380 метров - 15 сек. |
| Пробег | - 470 метров - 20 сек. |
| Дальность: |  |
| с нормальным запасом горючего | - 700 км. |
| с дополнительным баком | - 1250 км. |

С этими летными данными, кроме дальности, самолет преимуществ не имеет по сравнению с И-28 и И-180.

2. Летные свойства.

а) Управляемость в продольном и поперечном отношении неудовлетворительная (велики усилия на ручке управления).

б) Продольная устойчивость самолета недостаточная, боковая устойчивость хорошая. На пикировании при выводе самолета без моторов развивается значительные усилия на ручке руля глубины.

в) Обзор вперед и в бок удовлетворительный, назад недостаточный.

г) На фигурах появляются значительные усилия на ручке управления рулем глубины и элеронов.

д) Взлет простой. Посадочную скорость необходимо уменьшить.

Е) При испытании на пикирование в облете майора тов. Супруна была замечена тряска самолета, характер которой не выявлен.

3. Вооружение состоит аз батареи 4х "Швак" калибром 20 мм. Запас снарядов в нормальном варианте по 200 шт. на пушку в перегрузочном по 275 шт.

4. Эксплоатация самолета и ВМГ удобна.

5. Конструкция самолета смешанная: передняя часть фюзеляжа, центроплан и консоли металлические (дюраль), задняя часть фюзеляжа деревянная. Лонжероны хромансилевые.

6. Производственное выполнение самолета сложно, главным образом в части центроплана и шасси.

7. Самолет удовлетворяет нормам прочности 1937 г., имеет запас прочности 14.

Ви3р Николаев (10514,88).

2 июня 1940 была подготовлена КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОЛЕТА И-180 М-88 ВИШ-23Е КОНСТРУКЦИИ инженера ПОЛИКАРПОВА производства з-да № 1 и завода № 21.

(На основе результатов заводских испытаний).

1. Фактически полученные летные данные при нормальном полетном весе 2440 кг.

| Скорость макс. | 560 км/час, на Н=7100 м. |
| --- | --- |
| Скорость макс. | 459 км/час, па Н=0 |
| Время набора 5000 м. | - 5,6 мин. |
| Время набора 7000 м. | - 8,7 мин. |
| Практический потолок | 11050 м. |
| Посадочнан скорость с закрылками | - 135 км/час. |
| Разбег | 240 м, 12 сек. |
| Пробег | 200 м, 10 сек. |

2. Летные свойства:

а) Управляемость хорошая.

б) Устрйчивость поперечная и пути удовлетворительная, продельная - нейтральная. Изготовлено горизонтальное оперение с увеличенной площадью. С таким оперением продольная устойчивость самолета еще улучшится.

в) Обзор вперед и вбок удовлетворительный, назад недостаточный.

г) Маневренностъ хорошая.

д) Взлет и посадка очень похожи на И-16.

е) Проверка штопора до 3-х витков на опытном и серийном самолетах показала, что из штопора с-т выходит без запаздывания.

3. Вооружение - 2 пулемета ШКАС и 2 БС, патрон для мелкокалиберн. 1500 шт., для БС - 400 шт. Вооружение в основном отлажено, исправляются звеньеотводы БС. Предполагают закончить отладку 2.6., отстрел 3.6. На экз. № 1 войсковой серии на заводе № 21 вооружение на земле работало без задержек.

4. По эксплуатационным свойствам самолет очень близок к И-16, слабое место - шасси. Необходимо ускорить выпуск самолета с одностоечным шасси на заводе № 21.

5. Материал конструкции: крыло - лонжероны из хромансилевых труб и или открытых профилей, нервюры и обшивка - дюралевая. Обшивка нижней поверхности крыла - полотно

Фюзеляж - деревянный мопокок.

Оперение- дюралевый каркас, обшивка полотняная.

6. С производственной точки зрения для серийного изготовления самолета заводом № 21 трудностей нет.

7. По статиспытаниям агрегатов самолета получены результаты, показывающие - прочность свыше 100% при расчетном весе 2400 кг (фактический вес серийного с-та завода № 21 - 2403 кг). Таким образом прочность самолета соответствует нормам прочности.

Ви2р Ерышев (10514,35).

2 июня 1940 была подготовлена КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОЛЕТА И-26 М-105П КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРА ЯКОВЛЕВА ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА № 115

1. Летные данные представленные в отчете по заводским испытаниям:

| Максимальная скорость у земли | 485 км/час |
| --- | --- |
| на Н=5000м | 595 |
| Потолок | не летал |
| Скороподъемность до Н=5000м. | 5,3 мин. |
| Посадочная скорость | не определял |
| Длина разбега | 350 м |
| пробега | 360 м |
| Разбег | 11 сек. |
| Запас горючего на 0,9 максим. | 1,3 час. |
| Время виража | 24-25,1 сек. |

Заводом величины максимальных скоростей определены недостаточно полно, в результате чего величины скоростей в действятельности могут быть меньше.

2. Оценка летных свойств.

Уравляемость самолета хорошая. Продольная устойчивость - достаточна, устойчивость пути - нейтральна, поперечная устойчивость "близка к нейтральной". Обзор самолета вперед недостаточен, назад - удовлетворителен. Пилотаж вследствие, недостаточной прочности крыла (67%) произведен не полностью, не выполняли бочки, иммельман.

3. Характеристика я состояние вооружения

Самолет вооружен одной пушкой "Швак" 20 мм с запасом патронов 120 шт. и двумя пулеметами Швак калибром 12,7 мм с запасом патронов по 420 шт. на пулемет. Вооружение недоведено, установка не жесткая, при стрельбе имеется большая вибрация, в результате чего простреливают охлаждающие трубы. Запас патронов очень мал.

4. Оценка эксплоатационных свойств.

Машина имеет много эксплоатационных недостатков: крыло неразрезное, при монтаже и сборке самолета требуется наличие средств механизации - подъемного крана и специальных козелков для крыльев и фюзеляжа. При транспортировке требуют специального ложного шасси.

Не разрезное крыло и моторная рама представляющая одно целое с фюзеляжем сильно осложняют ремонт самолета. Не отъемная моторама усложняет и удлиняет срок по съемке и установке мотора. Длительная заправка горючего (10-12 м). Не обеспечен полный слив из маслосистемы. Плохие подходы к задку мотора и маслобака. Моторные ка поты крепятся свыше ста замками " Дзус", что удлинняет сроки заправки в подготовки самолета к полету. •

5. Материал конструкция

Крыло самолета деревянное не разрезное, фюзеляж металлический сварной из хромансилевых труб вместе _с моторамой. Обшивка фюзеляжа полотнянная. Горизонтальное и вертикальное оперение деревянные. Рули и элероны дюралевые, обшитые полотном.

5. Оценка технологии производства.

В конструкции самолета имеются некоторые детали которые требуют большого расхода металла и осложняется обработка их (так, например, полувилка колеса шасси и верхний узел крепления шасси невозможно обработать на станках - обрабатываются в ручную, что удорожает изготовление последих.

7. Заключеняе по статиспытаниям агрегатов самолета

При статиспытаниях самолета слабым местом оказался носок крыла, который выдержал 40% нагрузки, а после усиления - 67%.

Общая прочность самолета в связи с увеличением веса с 2300 кг до 2700 кг недостаточна, что составляет 11 кратный запас вместо 13, положенного по нормам прочности для истребителя.

Ви2р Максимов (10514,36).

2 июня 1940 была подготовлена КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОЛЕТА И-200 АМ-35А, КОНСТРУКЦИИ МИКОЯНА ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА № 1.

1. Фактически полученные летные данные по заводским испытаниям:

| Длина пробега с тормозами а щитками | 350 м, время | 19 сек. |
| --- | --- | --- |
| Длина разбега | 230 м, время | 7,9 сек. |
| Максим. скорость Н=6800 м | - 650 км/час. |  |
| Н=0 | 508 км/час. |  |
| Скорость посадочнад | - 140-145 км/час. |  |

2. Оценка летных свойств:

а) Управляемость хорошая.

б) По оценкам летчика, устойчивость во всех трех измерениях удовлетворительная.

в) Обзор плохой из-за больших искажений, вносимых овальной поверхностью козырька

г) Из-за ненормальной работы карбюратора, полеты на маневренность не производились.

3. На самолете установлено 2 пулемета Шкас и 1 пулемет Березина. Произведен отстрел пулеметов в тире. В воздухе отстрел пулеметов не производился. Пулеметы расположены в развале мотора, стреляют через винт.

4. Зксплоатация самолета еще не выявлена. Винто-моторная группа еще недоведена.

| Температура масла | 90-95/112° |
| --- | --- |
| Температура воды | 100/125° |

Одиннадцать раз меняли водяной радиатор, все время лопаются обичайки. Производится усиление-радиатора. Подход к мотору удовлетворительный. При установке прототипа мотора АМ-37 затруднен подход редукционному клапану масляной помпы.

5. Конструкция самолета смешанная. Носовая часть фюзеляжа и центроплан металлический, а консоли и хворо вая часть фюзеляжа деревянные (дельта древесина).

6. С точки зрения производства самолет трудностей не представляет. Самолет может строится как с деревянными, так и с металлическими крыльями.

7. Статиспытания все агрегаты поошли удовлетворительно, расчет проиводился на полетный вес 3000 кг., а фактически лолетныл вес 2983 кг.

| Металляческий лонжерон выдержал | - 150%. |
| --- | --- |
| Деревянный лонжерон | - 104% |
| Фюзеляж | - 100%. |
| Консоль | 109%. |

Ви1р Никитченко (10514,40).

2 июня 1940 была подготовлена КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОЛЕТА "К" М-105П КОНСТРУКШЖ Т.Т.ГОРБУНОВА, лавочкина игудкова, производства завода № 301

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАВОДСКИХ ИСПЫАНИЙ

1. Летные данные

Летные данныв, получе иные без фонаря над головой летчика и со старой схемой всасывания воздуха в карбюратор:

| Максимальная скор. у земли | 503 км/час |
| --- | --- |
| Максимальная скор. на 4430 м | 583 км/час |
| Время подъема на высоту 5000 м | 5,53 сек. |

На самолете проработана установка ТК-З. Второй экз. самолета будет испытываться с ТК-3. Винтомоторная группа самолета с ТК-3 в настоящее время испытывается на стенде. Установка ТК-3 повысят боевую высоту с-та до 9000 м и увеличит максимальную скорость на 50-70 км/час.

2. Оценка летных свойств.

а) Управляемость хорошая;

б) Устойчивость - самолет обладает хорошей устойчивостью относительно осей. На самолете возможен полет с брошенным управлением. По технике пилотирования самолет доступен для летчиков средней квалификации.

в) 0 б з о р - хороший

г) Маневренность:

Маневренность у самолета хорошая.

| Время виража на высоте 4500 м | - 38-30 сек. |  |
| --- | --- | --- |
| -"- петли -"- -“- | 30 |  |
| -"- Одинарного переворота | 15 |  |
| -п- боевого разворота | 30 с набором высоты 1000-1500 м |  |
| д) Взлетно-посадочные данные: |  |  |
| Разбег | 280-300 м, время | 11-13 сек. |
| Длинна пробега с торм. | 200-320 м., время | 13-14 |

3. Характеристика и состояние вооружения.

На самолете устанавливается следующее вооружение:

Пушка Таубина - калибра 23 мм

2 пулемета Березина

3 пулемета ШКАС.

Кроме того, на самолете могут быть устэновлены 8 шт. РС-82 и бомбы общим весом до 100 кг.

Вооружение самолета смонтировано на спец. стенде и отстреливается, под наблюдением спец.камиссии от ГУАС КА (Нырков).

Пушечное вооружение уже отработано и установлено на самолет для отстрела в воздухе.

4. Оценка эксплоатационных данных

В эксплоатации самолет прост. Самолет легко и быстро разбирается для транспортировки его по ж.д.. При снятых консолях крыльев самолет может транспортироваться на собственном ходу.

5. Материал конструкции.

Самолет цельно-деревянной конструкции. Ответственные элементы изготовлены из пресованной ревесины. Покрытие самолета высокого качества по отделке, стойкое и не сложное в производстве.

6. Оценка технологии, производства!

Технология производства самолета проста и не требует сложного оборудования. Основной материал конструкции - дерево.

7. Заключение по статиспытаниям агрегатов с-та.

Статиспытания самолет прошел вполне удовлетвовительно.

ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ ВОЕШНЖЕНЕР I РАНГА Никашин

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ВОЕШЖЕНЕР 3 РАНГА Таракановский (10514,41).

2 июня 1940 была подготовлена КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

САМОЛЕТА И-190 М-88, КОНСТРУКЦИИ т. ПОЛИКАРПОВА ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА № 1.

1. Фактические полученные летные данные по заводским испытаниям с мотором М-88 без редуктора.

| Скороподъемность на 5000 м | 5,5 минут |
| --- | --- |
| Макс. скорость на Н=6000 м | 460 км/час |
| на Н=0 | 375 км/час |

2. Оценка летных свойств:

а) Управляемость удовлетворительная

б) Устойчивость удовлетворительная (по заключению летчика ЖУКОВА)

в) Обзор такол же как на самолете И-153.

г) Маневренность удовлетворительная, время виража - 12-13 сек.

3. На самолете установлено 4 пулемета ШКАС с запасом патронов 2500 шт. Произведен отстрел пулеметов до п=1800 об/мин. (требуется до 2200 об/мин.).

4. Эксплоатация самолета аналогична самолету И-153. Винто-моторная группа недоведена. Установленый мотор М-88 безредукторныий и винт с шириной лопасти 217 мм показали плохой КПД, что и сказалось на скорости. Принято решение установить мотор М-88 Р (редукторвый).

5. Конструкция самолета смешанная. Фюзеляж форменный, их хромансилевых труб. Коробка крыльев деревянная с фанерной неработающей обшивкой.

6. Расчет самолета на прочность производится на полетный вес 2050 кг., фактическай полетный вес оказался 2287 кг., а если учесть, что будет установлен мотор редукторний, то это еще увеличит вес на 50-70 кг.

Таким образом фюзеляж придется усилить, так как даже при полетном весе 2050 кг. Фюзеляж выдержал на испытании 91%

ВОЕНИНЖЕНЕР 1 РАНГА НИКИТЧЕНКО (10514,43).

4 июня 1940 г. на совместном совещании руководства Наркомата авиационной промышленности и ВВС Красной Армии самолет Таирова Та-3 был рекомендован к серийному производству (4476).

4 июня в 1940 году на совместном совещании руководства Наркомата авиационной промышленности и ВВС Красной Армии (в тот самый день, когда было принято решение о серийном производстве бомбардировщика «Пе-2» и штурмовика «Ил-2») рекомендован к серийному производству самолет Таирова «Та-3». Однако на деле «Та-3» в серию не попал из-за целого ряда объективных и субъективных причин (14912).

4 июня 1940 г. в соответствии с распоряжением замнаркома авиапромышленности по опытному строительству А. С. Яковлева, поступившим директору завода № 289 Голубкову, подготовительные работы по проведению дальнего перелета на самолетах БОК-15 прекращаются. С 5 июня прекратили все исследовательские работы по гермокабинам, за исключением пилотских фонарей для самолетов БОК-15 и БОК-15бис. Последней практической деятельностью по высотной тематике, осуществленной на заводе № 289, стала доводка истребителей И-153ГК в августе 1940 г. (19161).

4 июня 1940 года в письме наркома авиапромышленности АИ. Шахурина на имя наркома внешней торговли АИ. Микояна за № Н- 32 /909 фигурируют почти 400 станков, предложенных германскими фирмами (11710,256).

В следующем письме за № Н-32/9Ю от того же числа фигурируют, в частности, фирма «Гилле-Верке» - 150 станков различных типов, включая 100 быстроходных станков для обработки легких сплавов, со сроками поставок в 1941 - 1942 годах; фирма «Ганн и Кольб» - 100 автоматов типа «Индекс» со сроками поставок в 1941 году; фирма «Геллер» -75 пил для резки материалов со сроками поставок в 1941 году. А.И. Шахурин подчеркивал: «Учитывая особую потребность в перечисленном оборудовании - прошу Ваших указаний «Станкоимпорту» о его реализации для заводов НКАП. Крайне желательно ускорить сроки поставок» (российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 8044. Оп. 1. Д. 436. Л. 49-50.) (11710,257).

4 июня Штабом ВВС были представлены "Тактико-технические требования по разработке покрытий для самолетов". Эти требования состояли всего из 5 пунктов и оговаривали два вида маскировочной окраски: основную, наносимую на заводе, и временную -смываемую, "которая должна производиться в авиачастях в целях приближения цвета окраски к данному фону местности". Расцветка основных красочных смесей должна была соответствовать эталонам цветов, разработанных НИИИТом по фонам округов. Эти эталоны предусматривали цвета для одноцветной защитной и многоцветного камуфляжа самолетов. Основные краски должны быть недешифрируемыми, матовыми и довольно темными -яркость в пределах 0,08 -0,11. Временные краски должны были иметь те же характеристики и сохранять их при атмосферных воздействиях (2771,20).

Другие оборонные отрасли:

4 июня 1940 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) специально рассматривался вопрос «Об организации производства пистолетов-пулеметов «ППД». Планы увеличения количества пистолетов-пулеметов требовали более надежной и, главное, более технологичной и дешевой в производстве конструкции. Тогда и можно было рассчитывать, что пистолет-пулемет как военное оружие сыграет свою основную роль - дешевого и быстрого решения проблемы «усиления мощи огня пехоты» в бою на ближних дистанциях и замены части карабинов и пистолетов в специальных войсках.

Уменьшения времени обработки, расхода металла и стоимости можно было достичь за счет широкого использования все тех же технологий массового производства - замены резания металла обработкой давлением (горячая штамповка, холодное прессование без последующей механической обработки), внедрения точного литья, электросварки (15770).

4 июня 1940 г. в АБТУ КА состоялось совещание под председательством помощника АБТУ Б.М. Коробкова, посвященное выполнению увеличенного годового задания по выпуску бронедеталей для Т-34 и выбору оптимальных путей для проведения опытных работ по упрощению конструкции наиболее трудоемких деталей. На совещании присутствовали: начальник и главный инженер 7-го ГУ НКСП B.C. Емельянов и А.А. Хабапашев, директор Мариупольского завода А.Ф. Гармашев, старший военпред Г.И. Зухер, а также начальники 8 отдела АБТУ С.А. Афонин и 4 отдела АБТУ Н.Н. Алымов. В ходе совещания сторонами были приняты следующие решения:

1. Работу по обеспечению выпуска корпусов танка Т-34 вести одновременно в нескольких направлениях — литье и штамповка.

2. Мариупольский завод немедленно приступает к освоению штампованных бронедета- лей на 15000-тонном прессе (по предложению главного технолога Чижикова Д.И.) и к освоению изготовления башен и кормы Т-34 методом литья.

3. Основной упор в опытных работах сделать на освоении изготовления литых бронедеталей (11903).

5 июня 1940 г. по итогам совещания 4 июня, АБТУ и НКСП издали совместное распоряжение о форсировании работ по изготовлению литых узлов для танка Т-34. №2231с

ДИРЕКТОРУ МАРИУПОЛЬСКОГО ЗАВОДА т. ГАРМАШЕВУ ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА № 183 т. МАКСАРЕВУ СТ. ВОЕНПРЕДУ АБТУ КА НА МАРИУПОЛЬСКОМ ЗАВОДЕт. ЗУХЕРУ

СТ. ВОЕНПРЕДУ АБТУ КА НА ЗАВОДЕ № 183 т. КОЗЫРЕВУ КОПИЯ: И.О. ДИРЕКТОРА НИИ-48 тов. КОНЕВСКОМУ

С целью быстрейшего внедрения в производство литых деталей для машины «А-34» предлагается:

1.Мариупольскому заводу дополнительно к 10 литым вставкам носовой детали А-34, изготовление которых разрешено телеграммой АБТУ КА и 7 Главного Управления НКСП, изготовить еще 1 литую вставку, собрать носовой узел и провести контрольный отстрел его.

При получении на этом носовом узле стойкости, равной стойкости катаной 45 мм брони под теми же углами, носовые узлы с литой вставкой окончательно принимаются на валовое производство.

2.Мариупольскому заводу к 20.VI изготовить по чертежам завода № 1835литых башен А-34, обеспечивающих бронестойкость равную бронестойкости башни из 45 мм катанной брони при превышении веса не более чем на 200кг по сравнению с башней из катанной брони, включая вес крепежа. Одну башню направить на полигонные испытания, а четыре сдать заводу № 183 для монтажа на серийных машинах, при получении положительных результатов.

3. Заводу № 183 сдать Мариупольскому заводу чертежи литой башни с уши рением не позднее 10. VI-1940 г.

4.	Мариупольскому заводу на основе испытаний опытных литых деталей дать не позднее 20. VI совместное с заводом № 183 заключение о возможности принятия на валовое производство литой кормы А-34.

НАЧАЛЬНИК АБТУ КР. АРМИИ КОМАНДАРМ 2 РАНГА (ПАВЛОВ) ВОЕННЫЙ КО МИ САР АБТУ КР. АРМИИ ДИВИЗИОННЫЙ КОМИССАР (КУЛИКОВ) НАЧАЛЬНИК 7-го ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКСП (ЕМЕЛЬЯНОВ). [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1176. Л. 115.] (11903

4 июня 1940 г. начальник АБТУ РККА Д.Г. Павлов направил народному комиссару среднего машиностроения И.А. Лихачеву с письмом № 73381с экземпляр отчета по войсковым испытаниям двух танков А-34. В препроводительном письме Д.Г. Павлов просил И.А. Лихачева дать указание заводу № 183 о скорейшем устранении всех недостатков танка Т-34, выявленных во время войсковых испытаний, а также настаивал на том, чтобы «в этом 1940 году обеспечить выпуск танков Т-34 по заводу № 183 не менее 500 штук» (18076).

4 июня 1940 г.

СОВ. СЕКРЕТНО.

Экз. № 2

4 июня 1940 г.

№ 73381с

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

тов. ЛИХАЧЕВУ

Представляю отчет комиссии по войсковым испытаниям опытных образцов танка Т-34, принятого на вооружение Красной Армии Постановлением Комитета Обороны при СНК Союза ССР № 443сс от 19-го декабря 1939 года.

По вопросам, выдвинутым в особых мнениях (стр. 83 – 85 отчета) представителем АУ КА Военинженером 2 ранга тов. СОРКИНЫМ и завода № 183 тов. МОРОЗОВЫМ, сообщаю следующее:

1. Расширение башни на 160 мм, без переделки погона башни и корпуса, предложенное заводом № 183 мною утверждено. С увеличением высоты башни не согласен, т.к. это ведет к увеличению цели для противника, а надобности в этом нет, ибо угол склонения –5° вперед и по бортам обеспечен.

2. С унификацией качающихся частей орудия с танками другого класса не согласен, т.к. это приведет к увеличению веса танка Т-34.

3. По работе главного фрикциона разногласий по существу нет, т.к. завод сам признал, что причины коробления дисков установить еще не удалось. Коробление же дисков является существенным дефектом.

4. Ленивец мною утвержден по второму варианту, с внутренним регулированием натяжения гусеницы, как наиболее прочный и защищенный от поражений.

5. Установку рации настаиваю перенести в носовую часть танка, чтобы освободить командира танка для ведения боя. В носовой части танка предусмотрено место радиста-стрелка.

6. Конструкцию смотровых приборов настаиваю переделать за счет применения металлических зеркал и триплекса.

7. Прибор кругового обзора на 1940 год утвердил в том виде, как он представлен на опытных образцах.

Прошу указаний заводу № 183 о скорейшем устранении всех отмеченных недостатков по прилагаемому отчету. Настаиваю в этом 1940 году обеспечить выпуск танков Т-34 по заводу № 183 не менее 500 штук.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет по войсковым испытаниям танка Т-34 на 85 листах.

п/п НАЧАЛЬНИК АБТУ КРАСНОЙ АРМИИ КОМАНДАРМ 2 РАНГА (ПАВЛОВ)

п/п ВОЕННЫЙ КОМИССАР АБТУ КРАСНОЙ АРМИИ ДИВИЗИОННЫЙ КОМИССАР (КУЛИКОВ)

Отп. 2 экз.

Исп. Рогачев

20.5.40 г. № 3071

На документе помета: «Отчет выслан 1/VI за № 73283с на имя начальника ВО Наркомсредмаша»

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1181 листы 103 – 104 (18076).

4 июня 1940

СЕКРЕТНО.

Экз. № 3

4 июня 1940 г.

№ 73413с

ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА № 183 им. КОМИНТЕРНА

тов. МАКСАРЕВУ

Копия: ВОЕНПРЕДУ ЗАВОДА № 183 им. КОМИНТЕРНА

ВОЕНИНЖЕНЕРУ 2 РАНГА тов. КОЗЫРЕВУ

г. Харьков

На Ваш № СО2635 от 21-го Мая с/г.

По вопросу: установки механического сервоуправления.

Механический сервопривод устанавливайте на опытную партию танков Т-34 взамен пневматического.

Срочно вышлите в АБТУ КА чертежи механического сервопривода с необходимыми пояснениями для принятия решения о серийном выпуске.

п/п НАЧАЛЬНИК 8 ОТДЕЛА АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕР 1 РАНГА (АФОНИН)

п/п НАЧАЛЬНИК 1 ОТДЕЛЕНИЯ 8 ОТДЕЛА АБТУ ВОЕНИНЖЕНЕР 2 РАНГА (КРАВЦЕВ)

Отп. 3 экз.

Исп. Ковалев

3.6.1940 г. № 3436

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1181 лист 108 (18076).

4 июня 1940 г. Проекты постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) "Об экранировании машин Т-28". Д.12, л.28-39 (11775).

4 июня 1940 г. вышла директива Комитета обороны (ЦГАСА, ф. 20, оп. 38, ед. хр. 3509, л. 87), обязывавшая один из радиозаводов совместно с НИИ-9 в шестимесячный срок изготовить опытный образец, соответствующий тактико-техническим характеристикам экспериментального радиоискателя «Мимас» и радиодальномера «Стрелец». Этому образцу было дано название «Луна» (11026).

Армия:

4 июня в 1940 году Совет Народных Комиссаров СССР присвоил генеральские звания 556 высшим командирам. Звание генерала армии присвоено Георгию Жукову, Кириллу Мерецкову и Ивану Тюленеву (14912).

Жизнь и внутренняя политика:

4 июня 1940 в Москве открыт стадион «Динамо» (4962).

4 июня в 1940 году открытие стадиона «Динамо» в Москве. В первом футбольном матче на поле нового стадиона встречаются команды московского и киевского «Динамо». Со счетом 8:5 побеждают москвичи. Подобной результативности обеих команд в первенстве СССР больше никогда не будет (14912).

За рубежом:

4 июня в 1940 году у города Гулбене разбился пилот латвийский ВВС Морканс. Разбился на «SV-5», на котором 31 мая предпринял попытку бегства в СССР лейтенант Леонс Вайдерс и который российские власти накануне вернули (14912).

4 июня 1940 BOAC начинает два раза в неделю сообщение между Соединенным Королевством и Португалией, которое, как запланировано, соединится с рейсами Pan American Airways из Лиссабона в Нью-Йорк. Первые войска союзников начинают вывод из Норвегии, прикрытые самолетами британского авианосца HMS Ark Royal  (20795).

4 июня 1940 сдались в плен 40 тысяч французских солдат, прикрывавших эвакуацию союзников из Дюнкерка (4962).

June 4th, 1940: German troops enter Dunkirk, taking 40,000 French prisoners and huge quantities of abandoned British equipment: 84,000 vehicles, 2,500 guns and 650,000 tons of supplies and ammunition. French bombers carry out night raids on Munich and Frankfurt, with negligible results (3819).

4 июня 1940 немецкие войска вошли в Дюнкерк и взяли в плен 40 тыс. французских солдат и множество оставленного Великобританией военного оборудования и вооружений, в т.ч. 84 тыс. автомобилей, 2500 пушек, 650000 т боеприпасов. Французские бомбардировщики выполнили ночной налет на Мюнхен и Франкфурт с незначительными последствиями (3819).

4 июня в 1940 году завершение эвакуации англо-французских войск из-под Дюнкерка. В ходе нее англичане потеряли 63 тысячи автомобилей, всю артиллерию, 6 эсминцев и 106 самолетов. Удалось эвакуировать основные силы британской экспедиционной армии (более 200 тысяч человек), а также более 100 тысяч французских солдат и офицеров. 40 тысяч французских солдат попало в плен (14912).

4 июня в 1940 году немецкие войска входят в Париж (14912).

4 июня 1940 Англия имела всего 446 боеготовых истребителя (340,11).

4 июня 1940 генерал Арнольд принял решение из 4 проектов бомбардировщика остановиться на двух: ХВ-29 Боинга и ХВ-30 Локхида (на основе проекта пассажирского самолета Констелэйшн) (1051,11).

Авиапромышленность:

5 июня 1940 Зам. нач. 11 ГУ Шишкин писал письмо N 54/1010 Нач. ЦАГИ Шульженко (копия директору завода 156 Ленкину) по вопросу оказания помощи КБ тов. Кочеригина.

"Прошу включить в план работ ЦАГИ работу по исследованию ВМГ с центральным входом охлаждающего воздуха на проектируемом самолете ОПБ с М90 конструкции Кочеригина и окажите помощь тов. Кочеригину в разработке тормозных щитков для ограничения скорости пикирования... (2062,48).

М.б. то самое фото - не И-185, а ОПБ?

5 июня 1940 и завода 22 Камкин и Рубцов писали докладную записку N 6222с ЦК ВКП(б) И.В.С. и Зам. пред. СНК К.Е.В. с предложением создать тяжелый ПБ с двумя спарками АМ-37 или М-107 и обещали скорость 700 +/- 20 км/час и дальность 4250 с 1500 кг бомб и весе 15700 кг. Отклонили потом (1192,3).

5 июня 1940 вышло постановление КО N 243 (245 - 1302,354) "О ББ конструкции Грушина" о постройке 2 экз. одноместного ближнего бомбардировщика конструкции Грушина МАИ. 1-й экз. - М-105ТК - к августу 1940, 2-го - к сентябрю 1940 (822).

"1. а) Спроектировать и построить в МАИ (директор Семичаснов и ГК Грушин) ближний бомбардировщик с мотором М-105 ТК-2 на трекхколесном шасси. Предусмотреть во 2-м варианте возможность установки более мощного мотора (1301,354).

5 июня 1940 года вышло Постановление N 243сс КО О ближнем бомбардировщике конструкции Грушина.

КО постановляет:

1. Обязать Наркомат Авиапрома:

а) Спроектировать и построить в МАИ (директор - Семичастнов и гл. конструктор Грушин) ближний бомбардировщик с мотором М-105 ТК-2 на трехколесном шасси со следующими основными летно-техническими характеристиками:

|  | с ТК-2 | без ТК-2 |
| --- | --- | --- |
| Максимальная скорость у земли | 463 км/час | 463 км/час |
| Максимальная скорость | 560-570 км/час | 525-540 км/час |
| на расчетной высоте | 8000 м | 4800 м |
| Время подъема на высоту 5000 м | 9,4 мин. | 9,4 мин. |
| Время подъема на высоту 8000 м | 17,8 мин. | 25,6 мин. |
| Практический потолок | 11250 м | 8320 м |
| Дальность на 0,9 максимальной скорости |  |  |
| на высоте 6000 м | 1100 км | 1100 км |
| Посадочная скорость | 120-130 км/час | 120-130 км/час |

Вооружение:

1 синхронный пулемет впереди кал. 7,62 мм

1 пулемет на турели кал. 7,62 мм

Емкость бомбового отсека 600 кг

Первый экземпляр предъявить на гос. испытания в июле 1940 года, второй экземпляр в сентябре 1904 года.

Предусмотреть на втором экземпляре возможность установки более мощного мотора.

3. Отменить постановление КО "О создании нового экспериментального двухместного штурмовика" от 29 июля 1939 года N 260 сс (3386).

5 июня 1940 года постановление № 243сс КО

О ближнем бомбардировщике конструкции Грушина

КО постановляет:

Обязать НКАП:

а) Спроектировать и построить в МАИ (директор Семичастнов и гл. конструктор Грушин) ближний бомбардировщик с мотором М-105 ТК-2 на трехколесном шасси со следующими основными летно-техническими характеристиками:

|  | с ТК-2 | без ТК-2 |
| --- | --- | --- |
| Максимальная скорость у земли | 463 км/час | 463 км/час |
| Максимальная скорость на расчетной высоте | 560-570 км/час на 8000 м | 525- 540 км/час на 4800 м |
| Время подъема на высоту 5000 м | 9,4 мин. | 9,4 мин. |
| Время подъема на высоту 8000 м | 17,8 мин. | 25,6 мин. |
| Практический потолок | 11250 м | 8320 м |
| Дальность на 0,9 максимальной скорости на высоте 6000 м | 1100 км | 1100 км |
| Посадочная скорость | 120-130 км/час | 120-130 км/час |

Вооружение:

1 синхронный пулемет впереди калибра 7,62 мм

1 пулемет на турели калибра 7,62 мм

Емкость бомбового отсека – 600 кг

Первый экземпляр предъявить на госиспытания в июле 1940 года, второй экземпляр – в сентябре 1940 года.

Предусмотреть на втором экземпляре возможность установки более мощного мотора.

Отменить постановление КО "О создании нового экспериментального двухместного штурмовика" от 29 июля 1939 года за № 260сс (7611, 80-81).

5 июня 1940 года записка Ворошилову К.Е.

При подготовке проектов постановлений КО о постройке новых опытных истребителей конструкции Болховитинова и Бериева, с привлечением Смушкевича Я.А. и конструктора Болховитинова, возникли следующие разногласия по тактико-техническим данным самолетов:

| Чей самолет | Летно-тактические данные | Записано в проекте НКАП | Предложение Смушкевича | Предложение Болховитинова | Предложение секретариата КО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самолет Болховитинова | Максимальная скорость с 2М-103 | 700 | 720 | 720 | 720 |
| Самолет Бериева | Максимальная скорость с 2М-105 | 700 | 740 | - | 740 |
| Оба самолета | Максимальная скорость с 2М-107 | 750 | 780 | 780 | 780 |
| Оба самолета | Посадочная скорость | 150 | 140 | 150 | 150 |
| Оба самолета | Дальность нормальная | 750 | 1000 | 900 | 900 |
| Оба самолета | Дальность с перегрузкой | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Оба самолета | Вооружение | 1 пушка 20-23 мм 2 пулемета 12,7 мм | 2 пушки 23 мм 2 пулемета 12,7 мм или 1 пушка 60-76 мм 2 пушки 23 мм | 2 пушки 23 мм 2 пулемета 12,7 мм или 1 пушка 37 мм 2 пушки 23 мм или 4 пушки 23 мм | Принять предложение Болховитинова, т.к. авиапушки 60-76 мм еще нет. Обязать конструкторов предусмотреть возможность замены пулеметов 12,7 мм пушками 23 мм. Смушкевич согласен с этими предложен. самолета КО. |
| Самолет Болховитинова Самолет Бериева | Срок предъявления 1-го экз. на гос. Испытания | 1 ноября 1941 1 сентября 1941 | 1 июня 1941 1 июня 1941 | 1 ноября 1941 1 ноября 1941 | Принять предложение НКАП, так как самолеты совершенно новой схемы и их постройка будет сопровождаться проведением экспериментальных работ, что затянет сроки строительства. |

(Зачеркнуто: проект постановления КО о постройке самолета Болховитинова секретариат КО дополнил пунктом, обеспечивающим НКАП форсировать строительство первой очереди опытного завода 293, строящегося на базе бывшего завода "Фотолет" и передать на этот завод необходимое число рабочих с других заводов НКАП. Эти мероприятия вызываются тем, что в настоящее время производственная база Болховитинова очень слаба и не позволяет в срок выполнить задание по новому истребителю.).

Прошу проголосовать проект Постановления КО в редакции Секретариата КО о создании двух опытных истребителей конструкции Болховитинова и Бериева и разрешить голосовать опросом членов КО (3420, 92-93).

5 июня 1940 И-26 М-105П ВИШ-61 А.С.Я. в ходе гос. испытаний, которые проходили с 1 по 15 июня 1940 выполнил пристрелку вооружения на земле (2924).

5 июня 1940 состоялось совещание постоянной комиссии по рассмотрению инициативных проектов, не вошедших в план 1940 (протокол 6):

Рассмотрели проект экспериментального высотного самолета Чесалова, Скржинского, Кузнецова с 35 завода с М-107 с высотностью 17-19000 м - моноплана с крылом в форме обратной чайки. Решили, что осуществление целесообразно (1448,48).

5 июня 1940 вышло постановление КО N 245сс "Об обеспечении качественными пневматиками опытных самолетов" (1301,290).

В целях обеспечения НКАП опытными высококачественными пгневматиками для скоростныхх самолетов, КО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Наркомтяжпром - тов. Денисова М.Ф.

а) до 15 ноября 1940 создать при НИЭИРПе (г. Москва) опытно-производственную базу и испытательную станцию с лабораторией по изготовлению и проведению всесторонних испытаний авиапневматиков, для чего выделить необходимые ассигнования, за счет средств, отпущенных НКХП по капитальному строительству на 1940

б) установить на вновь создаваемой экспериментальной базе порядок работ, обеспечивающий конструирование и выпуск новых образцов авиапневматиков для скоростных самолетов в срок не свыше 2-х месяцев

в) все выпускаемые опытные конструкции авиапневматиков снабжать техническими характеристиками, полученными в результате всесторонних испытаний, проведенных по программам, согласованным с НКАП

г) представить Наркомстрою рабочие чертежи по указанному строительству к 15 июля 1940

2. Обязать НКС тов. Гинзбург С.З. обеспечить окончание строительства опытно-производственной базы НИЭИРПа не позднее 15 августа 1940 и испытательной станции не позднее 15 сентября 1940 г.

3. Обязать НКАП - т. Шахурина А.И. выдавать до начала конструирования новых видов авиапневматиков все необходимые технические требования КЮ НИЭИРП ((10464,1)

5 июня 1940 закончились заводские испытания МДР-6 2М-63 (2090,132), которые шли с 12 мая 1940 (2090,232).

5 июня 1940 были получены ещё два «Хейнкеля-100». В конце мая немцы переправили в Ленинград недостроенный крейсер «Лютцов» (11208).

5 июня 1940 были получены ещё два «Хейнкеля-100».

В июне 1940 года фирмой Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg A.G. советскому внешнеторговому объединению «Машиноимпорт» были проданы семь дизельных двигателей типа G7Z52/70 мощностью 2200 л.с. и тринадцать типа G7V74 мощностью 1500 л.с., изучение которых способствовало развитию отечественного двигателестроения [579] (18279).

5 июня 1940 г. сообщалось о начале тренировки личного состава для получения опыта эксплуатации и применения системы «Звено-СПБ». В НИИ прибыли два летно-технических экипажа — по одному с ЧФ и КБФ. Для тренировок использовали ТБ-3, который взяли на заводе №289, и два И-16 тип 5 (№502 и №507).Кстати, в дальнейшем все упоминания об использовании подвесных пикировщиков связаны исключительно с Черноморским флотом (20364).

5 июня 1940 приказом №88 по УПА ГУСМП в целях систематизации накопленного опыта полетов в Западном Секторе Арктики ДВ СССР-Н8 назначили в экспедицию по маршруту: Красноярск - Игарка - Хальмер-седе - у. Кары - Сея- га - Гыдо-Ямо - Лескин - Диксон - Сонкарга - Н. Порт - Дудинка - Игарка и отдельный полет о. Диксон - о. Белый и обратно. Экспедиция должна была составить лоции для всех отрезков заданного маршрута и провести корректировку карт этих районов. Кроме того, задачей экипажа стал выбор запасных гидроаэродромов на случай вынужденных посадок и изыскания гидроавиабазы на острове Белом.

Начальник экспедиции, он же командир самолета С.И.Антюшев, второй пилот Самохин, штурман Рогожкин, заместитель начальника экспедиции, инженер воздушной службы Г.П.Жемчужин, бортмеханик Краснопевков, бортрадист Кузнецов и техник-картограф экспедиции Терещенко. Вылет экспедиции из Красноярска планировался не позднее 20 июня 1940 г.

Следующим приказом №117 по УПА ГУСМП от 18.07.40 г. Дорнье "Валь" СССР-Н8 Московской авиагруппы особого назначения на летнюю навигацию определили на изыскания в районе Якутск - Верхоянск. Командиром самолета был назначен пилот Л.Г.Крузе, 1-м бортмехаником Н.М.Степнов, 2-м бортмехаником Н.М.Поляков и бортрадистом А.Д.Камбу- лов.

Приказом № 154 от 22.10.40 г. СССР-Н8 передали в Ленскую Авиагруппу, взамен однотипного самолета СССР-Н234, который поступил в Московскую Авиагруппу.

В летнюю навигацию 1941 г. самолет, теперь уже Игарского авиаотряда УПА, шел на линейную работу, как дежурная машина. Командир самолета - Михельсон, бортмеханик - Левин, радист - Пименов (11970).

5 июня 1940 г. Слонимер так отчитывался перед заместителем начальника 4-го ГУ НКБ Березиным о достижениях конкурентов: «...НИИ-3 не считает актуальным постановку в научном институте опытов по конструктивному предложению инженеров Малова, Осипова и Семенова. Ввиду того, что НИИ-3 не имеет производственной возможности и оборудования, чтобы изготовить стабилизаторы без штамповочного оборудования, прошу Вашего указания изготовить самими авторами изделий на заводе №70».

В соответствии со всеми упомянутыми новшествами, на заводе №70 изготовили пять партий снарядов РОС-82 (по 22 шт.) и в феврале 1941 г. отстреляли их на Софринском КИАП. Поскольку, согласно техническим условиям, рассеивание штатных боеприпасов должно было составлять по дальности не более 1/100, а по боковому направлению — не более 1/50, результаты стрельбы оказались очень неплохими. К этому времени чиновников любого уровня в НКБ уже не требовалось убеждать в том, -что при стрельбе с самолетов эти показатели рассеивания снарядов нанемного улучшатся (11402).

Другие оборонные отрасли:

5 июня 1940 вышло решение ПБ ЦК ВКП(б) о производстве Т-34 в 1940 (3186).

5 июня в 1940 году решение Политбюро ЦК ВКП (б) о производстве танков Т-34 в 1940 году (14913).

5 июня 1940 г. СНК и ЦК ВКП(б) принимает постановление о производстве танка Т-34 в 1940 г.: "Придавая особо важное значение оснащению Красной Армии танками Т-34, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) постановляют:..

"1. Обязать Народного Комиссара Среднего Машиностроения тов. Лихачева И. А.:.

а) изготовить в 1940 году - 600 танков Т-34, из них: на заводе №183 (им. Коминтерна) - 500 шт. на Сталинградском Тракторном -100 шт...

б) обеспечить полностью программу 1940 г. по выпуску танков Т-34 дизелями, для чего увеличить выпуск моторов В-2 на заводе №75, изготовить до конца 1940 г. 2000 шт."..

План выпуска Т-34 на 1940 г. был выполнен всего лишь на 19%. СТЗ приказано было выпустить до конца года 100 машин. Завод же не сдал ни одной, хотя в цехах и было собрано 23 танка. А сданы они не были потому, что не удовлетворяли тактико-техническим заданиям из-за множества недоделок и неисправностей. Новая машина требовала полной заводской оснастки для ее изготовления, расширения производственных площадей, строительства новых цехов. А ввод их в строй задерживался. Смежники медленно осваивали новые изделия, комплектующие Т-34..

Так, Мариупольский завод поставлял броню высокого качества, но задерживал освоение броневого литья. Поставляемая на ХПЗ броня требовала доработки непосредственно на месте, поскольку не была выдержана геометрия броневых деталей. Срывались поставки подшипников. Даже в четвертом квартале 1-й ГПЗ из 99 типоразмеров, необходимых для танковой промышленности, полностью сдал только 78. Медленно налаживалось производство дизелей В-2 на Харьковском заводе №75. Ненадежными оказывались детали трансмиссии, ходовой части, они нуждались в конструктивной и технологической доработке. И при том ХПЗ продолжал производить и свою серийную машину БТ-7М. (3862).

5 июня 1940 г. по итогам совещания 4 июня, АБТУ и НКСП издали совместное распоряжение о форсировании работ по изготовлению литых узлов для танка Т-34. №2231с

ДИРЕКТОРУ МАРИУПОЛЬСКОГО ЗАВОДА т. ГАРМАШЕВУ ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА № 183 т. МАКСАРЕВУ СТ. ВОЕНПРЕДУ АБТУ КА НА МАРИУПОЛЬСКОМ ЗАВОДЕт. ЗУХЕРУ

СТ. ВОЕНПРЕДУ АБТУ КА НА ЗАВОДЕ № 183 т. КОЗЫРЕВУ КОПИЯ: И.О. ДИРЕКТОРА НИИ-48 тов. КОНЕВСКОМУ

С целью быстрейшего внедрения в производство литых деталей для машины «А-34» предлагается:

1.Мариупольскому заводу дополнительно к 10 литым вставкам носовой детали А-34, изготовление которых разрешено телеграммой АБТУ КА и 7 Главного Управления НКСП, изготовить еще 1 литую вставку, собрать носовой узел и провести контрольный отстрел его.

При получении на этом носовом узле стойкости, равной стойкости катаной 45 мм брони под теми же углами, носовые узлы с литой вставкой окончательно принимаются на валовое производство.

2.Мариупольскому заводу к 20.VI изготовить по чертежам завода № 1835литых башен А-34, обеспечивающих бронестойкость равную бронестойкости башни из 45 мм катанной брони при превышении веса не более чем на 200кг по сравнению с башней из катанной брони, включая вес крепежа. Одну башню направить на полигонные испытания, а четыре сдать заводу № 183 для монтажа на серийных машинах, при получении положительных результатов.

3. Заводу № 183 сдать Мариупольскому заводу чертежи литой башни с уши рением не позднее 10. VI-1940 г.

4.	Мариупольскому заводу на основе испытаний опытных литых деталей дать не позднее 20. VI совместное с заводом № 183 заключение о возможности принятия на валовое производство литой кормы А-34.

НАЧАЛЬНИК АБТУ КР. АРМИИ КОМАНДАРМ 2 РАНГА (ПАВЛОВ) ВОЕННЫЙ КО МИ САР АБТУ КР. АРМИИ ДИВИЗИОННЫЙ КОМИССАР (КУЛИКОВ) НАЧАЛЬНИК 7-го ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКСП (ЕМЕЛЬЯНОВ). [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1176. Л. 115.] (11903

4 июня 1940 г. Проекты постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) "Об экранировании машин Т-28". Д.12, л.28-39 (11775).

5 июня 1940 начальник 7-го ГУ НКСП B.C. Емельянов обязал дирекцию Мариупольского завода ускорить проведение опытных работ по изготовлению цельноштампованного носового узла корпуса Т-34, предложенного Д.и. Чижиковым: № 2228с от 05.06.40 г.

ДИРЕКТОРУ МАРИУПОЛЬСКОГО ЗАВОДА тов. ГАРМАШЕВУ

Копия: НАЧАЛЬНИКУ АБТУ КА КОМАНДАРМУ 2-го РАНГА тов. ПАВЛОВУ

В целях быстрейшего проведения опытной работы по изготовлению цельно-штампованного носа Т-34 на 15000th. ковочном прессе и создания этим дополнительного резерва в мощностях, предлагаю в пятидневный срок выслать в Гпавк и АБТУ план работ, намеченных заводом в этом направлении, с указанием сроков исполнения, как отдельных этапов, так и работы в целом. К плану намеченных работ обязательно приложить эскиз цельно-штампованного носа, намеченного к изготовлению на 15000 тн. прессе, увязав предварительно конструкцию его с конструкторами завода № 183, находящимися на заводе им. ИЛЬИЧА.

Кроме этого дать: а) потребные размеры бронелистов; б) технологию правки термически обработанной детали; в) намечаемую технологию механической обработки цельно-штампованного носа с указанием станочного оборудования для этих целей.

Этот расчет дать в сравнении с технологией изготовления как штампованного носа, изготовленного по технологии принятой на первых 10-ти комплектах машин, так и в сравнении с технологией изготовления разрезного нештампованного носа с литой вставкой.

Указанную работу предлагаю провести в кратчайший срок и ежедекадно докладывать о ходе проведения работы в Гпавк и АБТУ.

НАЧАЛЬНИК 7-го ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКСП(ЕМЕЛЬЯНОВ). [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1176. Л. 147.]

Необходимо отметить, что незадолго до этого старший военпред на Мариупольском заводе Г.И. Зухер представил в АБТУ свои соображения о перспективах внедрения в производство цельнош- тампованного носа. В своем письме военпред скептически отнесся к предложению главного технолога ДИ. Чижикова, указав на явные недостатки данной конструкции. Однако, несмотря на это, опытные работы в этом направлении было решено провести (11903).

5 июня 1940 г. начальник 8-го отдела АБТУ РККА С.А. Афонин сообщил Г.С. Суреняну следующее:

«Командование АБТУ считает необходимым рацию в танке Т-34 расположить в носовой части, как это указано в тактико-технических требованиях. Прошу принять все зависящие от Вас меры по быстрейшему оснащению танков Т-34 новыми рациями КРСТБ с расположением их в носовой части».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1181. Л. 109] (18160).

5/7 июня 1940 г.

ГАРФ Фонд Р8418 Опись 24 Дело 936 лист 93

СОВ.СЕКРЕТНО

Экз. № 4

5/7 июня 1940 г.

№ 5286/КО

НКСМ – т. ЛИХАЧЕВУ И.А.

НКТМ – т. ЕФРЕМОВУ А.И.

Копия: НКО – т. ТИМОШЕНКО С.К.

Для окончательного решения вопроса о возможности использования предложенного т.т. Данченко и Благонравовым механизма поворота танка вместо бортовых фрикционов, Комитет Обороны при СНК Союза ССР предлагает:

1. НКТМ в конструкторском бюро Кировского завода к 1 августа 1940 г. разработать технический проект механизма поворота танка, применительно к танку "КВ".

2. НКСМ в конструкторском бюро завода № 183 к 1 августа 1940 г. разработать технический проект механизма поворота танка, применительно к танку "Т-34".

3. Проектирование и разработку технического проекта механизма поворота вести при обязательном участии т. Данченко и Благонравова по предложенной ими кинематической схеме (приложение № 1).

4. Затраты на разработку технических проектов механизма поворота произвести в счет ассигнований НКСМашу и НКТМашу на оборонные научно-исследовательские работы на 1940 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ при СНК Союза ССР

(К. ВОРОШИЛОВ)

Отп. 4 экз.

Исп. Рудько (20379).

5 июня 1940 была Сопроводительная записка А. А. Жданова И. В. Сталину к проекту постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) "О производстве танков Т-34 в 1940 г." и проект постановления, утвержденный Политбюро ЦК ВКП(б) 5 июня 1940 г. (21919).

5 июня 1940 вышло Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопрос КО" (о проектировании и создании опытных образцов танков "СП") и "Об экранировании машин Т-28" (пр. № 17/17-оп за 29 мая - 23 июня 1940 г., п. 100, 106)

100.- Вопрос К.О.

Утвердить следующее решение КО:

О проектировании и изготовлении опытных образцов танков «СП»

"Отпустить Наркомтяжмашу для Кировского завода и Наркомсредмашу для завода № 174 - 5 млн. рублей (каждому по 2,5 млн. руб.) из резервного фонда СНК Союза ССР на проектирование и изготовление опытных образцов танков "СП"." Выписки посланы: т.т. Звереву, Сафонову.

106,- Об экранировании машин Т-28.

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП/б/).

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) постановляют:

1. Обязать Наркомат судостроительной промышленности - ижорским завод и Наркомат тяжелого машиностроения - Кировский завод произвести полную экранировку танков Т-28 в количестве 100 штук до 12 июля с.г.

2. Экранировку танков Т-28 производить по чертежам Кировского завода, согласованным с Ижорским заводом (образец выпуска 1940 года) и утвержденным АБТУ КА.

3. Обязать Наркомат обороны:

а) поставить Кировскому заводу боевые машины, не требующие никакого ремонта и модернизации, без ЗИП-а пульдисков, радиоаппаратуры, оптических приборов, пулеметов и инструмента.

б) танки поставляются из гомогенной брони выпуска, не ранее 1936 года.

в) при проведении экранировки разрешить замену поручневых антенн штыревой антенной, для чего чего АБТУ обеспечить Кировскии завод 100 комплектами штыревых антенн.

4. АБТУ обеспечит завоз машин на завод в следующие сроки

25 машин к 5 и 50 – к 25 июня с использованием задела 15-ти машин, находящихся на Кировском заводе.

5. Ижорскому заводу обеспечить материалом и произвести на Кировском заводе полную экранировку (сваркой;.

6. Ленинградскому горкому и горисполкому направить 50 дипломированных сварщиков с заводов Ленинграда Ижорскому заводу.

7. Кировскому заводу произвести необходимую подготовку машин под экранировку и монтаж их после экранировки, для чего АБТУ из ремонтной базы выделить 50 квалифицированных механиков, слесарей и 10 человек водителей.

8. Обязать Наркомат Электропромышленности - т. Богатырева отгрузить из наличия в пятидневный срок Ижорскому и Кировскому заводам по 10 сварочных машин СУГ-2Б и по 500 метров провода ПРГ-70, силовой кабель, осветительный провод и 4-х жильный шланговый провод для шлифовальных малин по спецификации Ижорского и Кировского заводов.

9. В целях обеспечения производственной площадью для демонтажа и монтажа танков Т-28, обязать Артиллерийское управление немедленно вывезти готовую продукцию (капонирные установки, минометы и пушки Е-16) с Кировского завода.

10. Отпустить Кировскому заводу из резерва Экономсовета 1 тонну никеля и 10 тонн хрома СО для производства 20 тонн аустинитовых электродов.

11. Обязать Наркомхимпром поставить Ижорскому и Кировскому заводам 30 тонн карбида в 5-дневный срок.

12. Обязать Комбинат твердых сплавов Наркомцветмета (директор т.Егоров) в 5-дневный срок выделить для Ижорского завода 100 килограммов победита.

Выписки посланы:

т.т. Жданову/Носенко.Ефремову.Тимошенко,

Павлову, Сазонову, Ленобком ВКП(б) - все;

Богатыреву - 8, Денисову - 11, Самохвалову - 12.

107.- 0 производство танков Т-34 в 1940 г.

(Постановление СНК СССР и ЦК З.ОТ/б/).

Принять постановление "С производстве танков Т-34 в 1940 году" (см.приложение).

Выписки посланы:

Жданову, Лихачеву,Тимошенко, Гинзбургу, Носенко, Ефремову, Тевосяну, Богатыреву, Самохвалову, Денисову, Вознесенскому, Сазонову; Московской обком В.К.П.(б), Ленинградский обком ВКП (б), Харьковков- ский обком ВКП(б)У, Днепропетровский обком ВКП(б)У, Сталинский обком ВКП (б)У, Сталинградский обком ВКП(б), Ярославский обком ВКП(б), ЦК ВКП(б)У -‘все: Кагановичу - 5,19,21, Гроссману - б, Сергееву *Н.(Б) - 4. Звереву - 7-г,30, Вахрушеву - 7-в, 19, Лукину - 19,29. Каткову - 13. Соснину - 14,19, Сергееву (НКЛес) - 14.19, Микояну - 15-г, 16-г, 17, Паршину.Лазареву.- 19, Акимову - 19,29, Ванникову -8.9.19, Шахурин- ***, Уткину (Всекомпромсовет) – 19, Любимову -23 (21921).

5 июня 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 246сс "О проектировании и изготовлении опытных образцов танков СП (сопровождения пехоты)" с приложениями

КОМИТЕТ ОБОРОНЫ при СНК СОЮЗА ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить представленные Народным Комиссариатом Обороны Союза СССР тактико -технического требования на проектирование и изготовление опытных образцов танков "СП" (сопровождения пехоты).

2. Обязать Наркомтяжмаш - тов. Ефремова А.И. спроектировать и изготовить на Кировском заводе к 1 октября 1940 года два опытных образца танков "СП" по тактико-техническим требованиям НКО (приложение № 1).

3. Обязать Наркомсредмаш- тов. Лихачева И.А. спроектировать и изготовить на заводе № 174 им. Ворошилова к 1 октября 1940 года два опытных образца танков "СП" по тактике-техническим требованиям НКО (приложение № 1).

4. Обязать Наркомсудпром - тов. Носенко И.И. изготовить на Ижорском заводе, не позднее 1 сентября 1940 года, четыре корпуса для опытных образцов танков "СП" по заказам Кировского завода Наркомтяжмаша и завода № 174 Наркомсредмаша.

Отпустить Наркомтяжмашу для Кировского завода и Наркомсредмашу - для завода № 174 - 5 млн. рублей (каждому по 2,5 млн. руб.) из резервного фонда СНК Союза ССР на проектирование и изготовление опытных образцов в танков "СП" (21922).

5 июня 1940 г. ход работ по изготовлению первых 20 установок 152,4-мм гаубиц обр. 1938 г. (М-10) в танках КВ обсудили на техническом совещании. Принятым решением подтверждалась возможность монтажа Кировским заводом качающейся части и подъемного механизма гаубицы, полученных с завода №172 им. Молотова, в башне танка КВ по чертежам первоначальных опытных образцов установки МТ-1 с внесением отдельных изменений. Чертежи, предназначенные для приемки 20 МТ-1, предлагалось представить в Артком к 12 июня. Последующие установки по заказу 1940 г. следовало выпускать по чертежам МТ-1 - проект N9402, переделанным ЛКЗ и согласованным с чертежами валового производства 152,4-мм дивизионной гаубицы обр. 1938 г. (М-10) (15767).

5 июня 1940 г. Комитет Обороны постановлением № 246сс выдвинул ТТТ на изготовление опытного образца танка СП (Т-126-2), причем согласно разъяснениям АБТУ полагалось вынести двигатель в моторное отделение и ведущее колесо размещать в корме машины. Однако вскоре нарком Тимошенко узнал, что гомогенная броня Мариупольского завода была испытана зимой 1939—40 гг. обстрелом из 45-мм пушек новыми снарядами (эталон № 0130) и с дистанции 300—400 метров была неоднократно пробита ими. И только листы толщиной 50-52 мм не пробивались из 45-мм пушки с любой дистанции любым типом снаряда без нарушения тыльной прочности. Требованием наркома было усилить бронирование нового танка до 55 мм вместо 45-мм по ТТТ. Кроме того, по опыту обстрела крыши танка из 20— 37-мм пушек (имитация нападения пикирующих бомбардировщиков), толщину крыши вместо 20 мм предписали увеличить до 30, а днище для лучшей защиты от противотанковых мин в его передней части — выполнить толщиной 20 мм и при этом было разрешено довести вес танка до 17 т. Таким образом, к изготовлению приняли два танка СП (проект 126), один с толщиной брони 45 мм и массой 14 т, другой — с броней 55 мм и массой 17 т (10782).

5 июня 1940 г. решением Комитета обороны при СНК СССР от разработка и изготовление опытных образцов нового танка поручались не только заводу N 174, но и Кировскому заводу (12619).

5 июня 1940 г. - из доклада наркома И.Т. Тевосяна на собрании хозяйственного актива работников Наркомата чёрной металлургии.

Совет народных комиссаров и Центральный комитет партии вскрыли крупнейшие недочёты в чёрной металлургии... Чем вызвано сейчас вмешательство ЦК партии и Совнаркома в дела чёрной металлургии?..

За один 1939 год оборонная промышленность, которая объединяет основную массу машиностроительных заводов нашей страны, дала рост против 1938 года на 47%; тяжёлое и среднее машиностроение дали рост на 14-15%. В то же самое время чёрная металлургия за эти три года топчется на месте. В 1937, 1938 и 1939 гг. чёрная металлургия не дала прироста против того, что имели в 1936 г. (...)

Вот уже третий год мы топчемся на одном месте, а между тем за эти годы были введены в действие новые мощности...

Спрашивается, куда девалась мощность агрегатов, введённых в действие за эти годы? Ведь они должны были добавить к выплавке чугуна в 1936 г. 2,2 млн. при выплавке стали 1,13 млн. т. Мощность этих агрегатов пошла на покрытие ухудшения работы действующих в 1936 г. домен и мартенов...

Таким образом, за 3 года созданы мощности по выплавке чугуна только на 2,2 млн. т, тогда как по заданию товарища Сталина мы должны ежегодно давать прирост 2,0-2,5 млн. т...

Чем объяснить, товарищи, это отставание в чёрной металлургии?.. Первый и главный вопрос сейчас для нас - это снабжение сырьём наших домен и мартенов... Второй серьёзный вопрос работы чёрной металлургии - это уровень технического руководства нашими предприятиями...

Теперь я хочу остановиться на вопросе подбора кадров. Это есть самый главный вопрос. Вопрос подбора кадров отвечает на все другие вопросы: почему у нас слабое техническое руководство, почему не обеспечили сырьем, почему плохо организовали материально-техническое снабжение.

Если человек дела не знает, он не сможет с ним справиться. Одно только его социальное происхождение недостаточно, одна только хорошая анкета недостаточна, надо, чтобы человек и дело знал. К сожалению, на многих заводах подбор шел у нас по тому, как человек умел красиво говорить, а не по тому, что человек умел работать, трудиться, не быть лентяем...

За 1939 г. и 1 квартал 1940 г. было снято и переведено 42 директора и 37 главных инженеров предприятий. Из 159 начальников цехов (по номенклатуре Наркомата) снято 109; из 17 начальников доменных цехов уволено 14; из 23 управляющих рудоуправлений сняты 15 человек и т.д. (...)

И сейчас в решении ЦК партии и СНК СССР говорится о том, чтобы запретить по окончании вузов в течение двух лет занимать командные должности, а идти на производство и там пройти лестницу производственной школы...

Мне кажется, что заводы технической помощи от Главка наркомата не получили потому, что главный инженер, инженеры Главка были загружены текучкой, справками, очень много писали бумаг, но забывали своего ребенка - завод. У нас получается, что завод сам по себе, а аппарат день и ночь сидел, потел, писал, а потом работники женам рассказывали, что очень заняты (смех). Если бы большую времени проводили с заводами, было бы гораздо лучше.

РГАЭ. Ф. 8875. Оп. 38. Д. 242. Л. 1а-7, 11-12, 15, 19-20, 22, 36-38, 42, 49-50 (11525).

За рубежом:

5 июня в 1940 году первый полёт опытного образца итальянского торпедоносца «SM.84». «SM.84» стал первым итальянским не поплавковым торпедоносецем, с самого начала проектировавшийся как таковой (14913).

5 июня 1940 - Первый полёт опытного образца итальянского торпедоносца SM.84. SM.84 стал первым итальянским непоплавковым торпедоносецем, с самого начала проектировавшийся как таковой (22470).

5 июня 1940 года S.84 совершил первый полет, а через пять дней Муссолини не устоял перед нажимом своего «партнера» по «стальному пакту» и вступил во Вторую мировую войну. Но первый серийный S.84 был принят в 120 Stormo 410 Gruppo ВТ лишь 2 февраля 1941 года. Прирост летных данных по сравнению со старым S.79 был ниже ожидаемого, модифицированный S.84bis тоже не дал желаемой прибавки к скорости и строился малой серией, и к моменту капитуляции осенью 1943 было построено лишь 308 самолетов. Из задела после войны в варианте бомбардировщика достроили лишь один S.84ter. С моторами P.XII по 1500 л.с. в 1944 году он развил скорость 500 км/ч, но в 1946 году разбился (22845).

5 июня 1940 французский генерал Шарль де Голль назначен заместителем министра обороны Франции (4962).

5 июня 1940 французы подбили и взяли в плен немецкого летчика-асса Вернера Молдерса (4962).

5 июня 1940 небольшое число Ю-88 и Не-111 первый раз бомбили Англию ночью (2240).

June 5th, 1940: Beginning of Fall Rot (Operation Red), the second stage of the German invasion of France, also called the Battle of France (119 divisions, including 10 armored). Heeresgruppe B (von Kuchler), with 50 divisions, opens the offensive on the Somme against the fortified positions of the Weygand Line. Hptm. Molders, leader ofIII/JG 53 and Germany's top air ace (25 kills) is shot down near Compiegne and taken prisoner (3819).

5 июня 1940 началась Красная операция, вторая стадия германского вторжения во Францию, которую также называют Битвой за Францию. 119 дивизий, включая 10 танковых. 50 дивизий группы Б (фон Кюхлер) начали наступление на Сомме против линии Вейганга. Под Комптеном был сбит и пленен немецкий ас Молдерс (3819).

5 июня 1940 началась новая битва за Францию и Корсику, которая называлась Operation Rot (2244,4).

5-27 июня 1940 войска Германии оккупировали Северную и Юго-Западную Францию (3907,223).

5 июня 1940 ставка ВГК германской армии через Германское информационное бюро сообщила, что с 10 мая по 3 июня Люфтваффе уничтожили в воздухе 1841 самолет противника + 1600-1700 на земле. Есть данные и о 1500 на земле с 11 мая по 5 июня. Немцы потеряли во Франции и в Норвегии 1239. Реальные данные с 10 мая по конец июня - 795, в т.ч. 320 в воздухе, 240 на аэродромах и 235 от аварий. Немцы потеряли за 42 дня компании - 2073, в т.ч. 547 и (3818).

5-8 июня 1940 эвакуировали англо-французские войска из Норвегии (3186).

5 июня 1940 в Англии запрещены забастовки (4962).

5 июня 1940 в Канаде запрещена деятельность 16 организаций, включая фашистов и коммунистов (4962).

5 июня 1940 в США продемонстрированы первые шины из синтетической резины (4962).

Авиапромышленность:

6 июня 1940 года начальник серийного п/отдела объединенного конструкторского отдела "Д" завода N 22 Камкин и начальник сектора аэродинамики самолета объединенного конструкторского отдела "Д" Рубцов писали письмо N 6222с Сталину и Ворошилову.

Докладная записка.

Последние события показали, что наша авиация должна иметь более мощное и эффективное бомбардировочное вооружение и скорости самолетов большие чем мы имеем.

Поэтому мы задались целью создать такой новый тип самолета, который в некоторой степени разрешает эту задачу.

Мы считаем необходимым и возможным иметь на вооружении такой тип самолета, который имел бы следующие данные:

1. Максимальную скорость самолета 700+(-)20 км/час. Эту скорость можно обеспечить, наряду с хорошей аэродинамической формой самолета, увеличением мощности винтомоторной группы самолета. Мы не имеем достаточно мощных моторов на сегодня для решения этой задачи обычным путем. Поэтому мы решаем задачу спариванием моторов, работающих раздельно, что дает удвоенную мощность при одной моторной гондоле (установке) с ликвидацией реактивных моментов (винты одной установки имеют левое вращение) и вероятным повышением К.П.Д. винтов, что в целом улучшает аэродинамику самолета. Некоторый опыт с подобной установкой моторов мы имеем на самолете конструкции инженера Болховитинова.

Моторами, обеспечивающим скорость 700+(-)20 км/час для выбранного нами типа самолета на сегодня являются моторы конструкции инженера Микулина АМ-37 или моторы М-107 конструкции инженера Климова.

2. Опыт показал, что легкие бомбардировщики (по классификации - средние) не всегда могут решать необходимые задачи. Поэтому мы считаем необходимым и возможным увеличить бомбовую нагрузку до 1500 кг в нормальном варианте (при полетном весе 15700 кг) и при перегрузке до 3500 кг (при уменьшении дальности полета бомбовая нагрузка может быть повышена).

Калибр бомб:

1. 4 шт. по 250 кг и 1 шт. - 500 кг (нормальн. вариант).

2. 4 шт. по 250 кг 1 шт. 500 кг, 2 шт. по 1000 кг или 4 шт. по 500 кг (перегрузочный вариант).

3. Опыт также показал, что наиболее действенными бомбардировщиками являются пикирующие бомбардировщики.

Поэтому мы считаем необходимым и возможным спроектировать и построить такой тяжелый бомбардировщик, который мог бы атаковать противника с пикирования.

Эту задачу можно решить ограничением скорости пикирования при помощи специальных приспособлений:

а) Специальные управляемые тормозные щитки.

б) Реверсивные (тормозные) винты-автоматы.

4. Стрелковое сооружение - нормальное для бомбардировщика обеспечивающее отражение в строю атаки истребителей).

Стрелковые точки располагаются:

1. В носу - 1 точка.

2. В хвосте - 2 точки (верхняя и нижняя).

5. Дальность полета в нормальном варианте - 2380 км обеспечивает активную защиту наших границ при перегрузке самолета за счет горючего (бомб - 1500 кг, горючего и масла 5000 кг) - 4350 км.

6. Посадочная скорость самолета - 124,5 км/час (при нормальном полетном весе - 15700 кг).

Для решения указанной задачи, просим помочь нам в следующем:

1. Разрешить подобрать кадры конструкторов и создать на заводе N 22 базу для постройки первых опытных самолетов.

2. Дать задание инженеру Микулину разработать вариант спарки моторов АМ-37 и заводу - 24 построить их.

3. Дать задание заводу N 28 построить втулки и винты - автоматы.

Обращаемся непосредственно к Вам потому, что задача очень ответственная и серьезная, а решить нужно быстро.

Приложение:

1. Предварительный общий вид самолета.

2. Основные расчетные данные самолета (1195,3).

6-7 июня 1940 на И-26 М-105П ВИШ-61 А.С.Я. в ходе гос. испытаний, которые проходили с 1 по 15 июня 1940 выполнили чистку и регулировку вооружения и отстрел (2924).

6 июня 1940 закончились заводские испытания И-190 М-88. Опробовали несколько типов винтов: АВ-2Л-1 диаметром 2.75 м, АВ-2Л-2 диаметром 2.65 м, АВ-2Л-3 диаметром 2.65 м. С винтом АВ-2Л-2 на 500 м получили скорость 410 км/час. Надейлись, что скорость вырастет с М-88Р и новым удлиненным капотом, позаимстваванном от И-180. До начала 1941 скорость 500 км/час так и не достигли - получили 488 (6156).

6 июня 1940 г. в полете на И-190 сорвало часть обшивки верхнего крыла. Во время ремонта безредукторный мотор заменили на редукторный М-88Р, что потребовало изготов-ления новых капотов. Испытания показали, что М-88Р перегревается, не дает требуемых оборотов, плохо работал карбюратор, имелись и другие дефекты двигателя. Специальным решением моторного завода № 29, куда вынужден был обратиться с рекламациями Николай Николаевич, полеты с данным мотором были запрещены. На И-190 поставили М-88А и винт АВ-2 (10667).

1 апреля 1940 г. у Давыдова в воздухе не вышла полностью правая стойка шасси, при посадке самолет получил небольшие повреждения. Спустя две недели И-190 отремонтировали и на нем продолжили полеты, которые, будучи засчитанными как заводские испытания, продолжались до

6 июня в 1940 году завершились заводские испытания «И-190». За период испытаний oпробовали три типа воздушных винтов «АВ-2Л-1» диаметром 2,75 м, «АВ-2Л-2» диаметром 2,65 м, «АВ-2Л-3» диаметром 2,65 С винтом «АВ-2А-2» максимальная скорость у земли составила 375 км/ч, а на высоте 5000 метров 410 км/ч. Полученные данные оценивались как неудовлетворительные, однако желаемые характеристики надеялись получить с новым редукторным двигателем «М-88Р». Мотоустановку этого двигателя вместе с новым, удлиненным и переделанным капотом, в значительной степени позаимствовали у истребителя «И-180». В таком вид «И-190» выполнил ряд полетов вплоть до наступления нового, 1941 года. Ожидаемую максимальную скорость 500 км/ч так и не достигли, работами по доводке машины занимались эпизодически. На этом история истребителя «И-190» завершилась (14914).

6 июня 1940 года закончили испытания И-190, которые шли с 30 декабря 1939. За период испытаний были опробованы три типа воздушных винтов: AB-2J1-1 диаметром 2,75 м, AB-2J1-2 диаметром 2,65 м, AB-2J1-3 диаметром 2,65 м. С винтом АВ-2Л-2 самолет развивал максимальную скорость у земли 375 км/ч, а на высоте 5000 метров - 410 км/ч. Такие данные никого удовлетворить не могли, однако желаемые характеристики надеялись получить с новым редук- торным двигателем М-88Р. Мотоустановка этого двигателя вместе с новым, удлиненным и усовершенствованным капотом, была в значительной степени позаимствована у истребителя И-180. В таком виде самолет продолжал выполнять эпизодические полеты вплоть до наступления нового, 1941 года. Ожидаемая максимальная скорость 500 км/ч на нем так и не была достигнута, работами по доводке машины занимались эпизодически. Максимально, что удалось получить на И-190 до февраля 1941 г, это скорость 488 км/ч на пятикилометровой высоте. 13 февраля 1941 г. во время проверочного полета отказал двигатель М-88. Летчик Уляхин спланировал на Центральный аэродром, однако в ту зиму стоял очень глубокий снег и И-190, оборудованный колесным шасси, перевернулся. Уляхин не пострадал, но самолет был сильно поврежден. Особого значения событию не придали и скоро о нем забыли. Разбитый самолет не восстанавливали, второй экземпляр не достроили. История истребителя-биплана И-190 закончилась.

6 июня 1940 летчик М.И.Марцелюк совершил на И-200 № 03 первый вылет (9984).

6 июня 1940 И-200-3 облетал Марцелюк (21696).

6 июня 1940 состоялся первый полет на третьем И-200 (1021,66), т.е. начались его заводские испытания (2090,133) и выполнил его М.И.Марцелюк (3549).

6 июня 1940 М.И. Марцелюк совершил на И-200 третий экземпляр первый вылет (11757).

6 июня 1940 И-200-3 облетал Марцелюк (11938).

6 июня 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-3 состоялся первый полет, ознакомительный полет и уборка шасси. До 9 июня машина доводилась (2988).

6 июня 1940 летчик М.И. Марцелюк совершил на третьем И-200 первый вылет. Третий опытный И-200 несколько отличался от своих предшественников - он имел металлические консоли. Четвертый экземпляр был построен осенью 1940 г. Он стал прототипом усовершенствованного варианта истребителя, имел значительно увеличенный объем бензобаков и впоследствии использовался для проведения испытаний на дальность полета.

Гипнотическое действие на руководство ВВС и НКАП возымела огромная по тем временам скорость полета, достигнутая уже в первых полетах И-200. 24 мая 1940 г. летчик А.Н. Екатов на первой опытной машине развил скорость 648,5 км/ч на высоте 6900 м. Реакция руководства страны была молниеносной: не дожидаясь окончания заводских испытаний (не говоря уже о государственных), решением Комитета Обороны от 25 мая и приказом наркомата авиапромышленности от 31 мая 1940 г. истребитель И-200 был официально запущен в серийное производство на заводе № 1. В соответствии с откорректированной программой выпуска заводу предписывалось в 1940 г. сдать 125 самолетов И-200 (12045).

6 июня в 1940 году пилот М.И.Марцелюк совершил на третьем экземпляре истребителя «И-200» первый полет. «И-200» №03 несколько отличался от своих предшественников - он имел металлические консоли, а вместо факелодержателей «НГ-12» установили фару «ФС-155» (14914).

6 июня в 1940 году первый полет истребителя «Су-1», А.Попельнюшенко. «Су-1» отличался от других машин такого же назначения тем, что его спроектировали под двигатель «М-105П» мощностью 1100 л. с., оснащенный двумя турбокомпрессорами-нагнетателями, которые работали от выхлопных газов (14914).

6 июня 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине был выполнен полет на растряску ПДББ-100 (2923).

6 июня 1940 Нач. ПЭО НКАП Водяницкий направил А.С.Я Справку по результатам анализа представленных КБ темфинпланов на 1940 и 3 кв. 1940 N 8/885c (вход. N 2626 от 9 июня) (А.С.Я. написал резолюцию: т. Алексееву Написать письмо в КО переговорив со мною):

"Анализ представленных КБ темфинпланов на 1940 и на 3 кв7 1940 показывает, что ряд КБ не имеют загрузки на 2-е полугодие:

1. КБ Грушина. Срок окончания ББ с М-105 - июль 1940. С мая конструкторский персонал работает на дублер ББ и затраты на эту неутвержденную машину составляют около 30 тыс. руб. Плана 2 полугодия КБ не имеет. Численность: ИТР - 54, рабочих 56, служащих 26 (2090,105).

2. ОКБ 30 Шевченко. 2-й экз. ИС д.б. закончен в июле 1940. Загрузка 2 полугодия совершенно не ясна и КБ отказывается от составления плана на 3-й кв. Численность: ИТР - 66, рабочих - 21, служащих - 33

3. КБ завода 288 Самсонова. Срок изготовления МДР 2М-88 - август 1940. Плана работы на 2 полугодие КБ не имеет. Численность: ИТР - 150, рабочих - 250, служащих - 100

4. ОКБ 31 Москалева. Работы, утвержденные правительством, заканчиваются к 1 октября. Имеющиеся сверх правительственных заданий договорные работы не могут загрузить имеющуюся мощность КБ во 2 полугодии. Численность: ИТР - 51, рабочих - 55, служащих - 18

5. Завод 240. Правительственные работы заканчиваются в 1 полугодии и дальнейшая перспектива - не ясна. Численность: ИТР - 186, рабочих - 418, служащих - 102

6. КБ Сильванского. Машина И-220 М-87 д.б. закончена в 2-м квартале с.г. Численность персонала, который может потребоваться для различного рода доделки и доводки не может загрузить весь состав КБ. Ввиду того, что работники КБ Сильванского работают в Москве в командировке, числясь за 153 заводом, вопрос об использовании лишних людей по этому КБ должен решаться немедленно. Состав КБ заводом не выделяется и числится в заводском составе.

7. Завод 289 Вахмистрова и Привалова. Уже в 1 полугодии выполняли тематику, неутвержденную правительством и не санкционированную НКАП. 2 полугодие по работам этих конструкторов - совершенно не ясно.

8. ОКБ завода 207 Боровкова. По машине И-107-3 д.б. проведены заводские испытания с доводками и машина будет сдана на гос. испытания 1 июля 1940. Требуется изготовить И-207-4 со сроком сдачи на гос. испытания 1 октября. Перспектив на 4 кв. КБ не имеет и планирует сокращение штатов. Численность: ИТР - 62, рабочих - 18, служащих - 16.

9. ОКБ завода 301 конструкторов ЛаГГ. Две машины, перешедшие от прошлого года, д.б. сданы 1-я - к 1 апреля, 2-я - к 1 июня 1940, причем приказом НКАП 1-я машина заканчивается к 15 мая. Перспектив на 2 полугодие КБ не имеет, но в своем плане мощность ОКБ оставляют за собой и штатов сокращать не планируют. Численность: ИТР -94, рабочих - 124, служащих - 35.

10. ОКБ завода 47 Адлера. Два УТИ-4 д.б. спроектированы и сданы 1 августа. Перспектив на дальнейшее - не имеет.

11. ОКБ завода 47 Бакшаева. Планер с раздвижным крылом в одном экз., начатый в 1939, д.б. закончен к 1 июля 1940. дальнейших перспектив КБ не имеет. Численность вместе с КБ Адлера: ИТР - 28, рабочих - 44, служащих - 2.

12. ОКБ завода 135 П.О.С. Загрузку имеет только по 3 кв. с.г., включительно. В 4 кв. будет незагружено, а конструкторский персонал не будет иметь загрузки еще раньше. Численность: ИТР - 163, рабочих - 314, служащих - 91

13. ОКБ завода 21 Пашинина. Производственная мощность ОКБ будет загружена по ноябрь с.г. включительно, декабрь и частично ноябрь будет вынуждено выполнять заказы завода по серии, конструкторам же с октября делать будет нечего, т.к. конструкторские работы по плану будут выполнены. Численность: ИТР - 102, рабочих - 208, служащих - 30.

14. ОКБ завода 22 А.А.А. Производственная мощность будет загружена в течение года, а конструкторам с сентября делать будет нечего, т.к. план текущего года к этому времени будет выполнен. Численность: ИТР - 113, рабочих - 12, служащих - 63.

15. ОКБ завода 1 А.И.М. Загрузку имеет только на 7 месяцев, а на остальное время перспектив не имеет (2090,106).

В связи с необходимостью утверждения в ближайшее время оперативного плана 3 кв., в котором мощности КБ д.б. использованы в соответствии с имеющейся программой, прошу:

1. Разрешить вопрос о тематике по перечисленным выше КБ, не имеющим достаточной загрузки на 2 полугодие, имея в виду, что по ряду КБ конструкторский персонал не имеет установленных заданий уже во 2 кв.

2. Разрешить прекратить планирование по труду и смете производства, а равно и финансирование тех КБ, которые не будут иметь программы, с момента окончания ими утвержденной тематики.

3. дать указание о размещении освобождающегося по этим КБ персонала, имея ввиду насыщение в первую очередь КБ и опытных заводов, не имеющих достаточных мощностей (156, 289).

4. Поручить 11 ГУ совместно с ПЭО установить наличные мощности имеющихся КБ и выявить узкие места по ним, как в отношении производственной базы, так и конструкторских работ и разработать меры по их устранению." (2090,105).

6 июня 1940 состоялось заседание постоянной комиссии по рассмотрению инициативных проектов, не вошедших в план 1940 (протокол 6). Рассмотрели:

1. Краткие данные эскизного проекта высотного самолета, предложенного Чесаловым, Скржинским, Кузнецовым для 35 завода. Крыло - низкорасположенная обратная чайка, шасси не убираются, мотор М-107 с высотностью 17-19000 м и мощностью 800 нр. Признали, что самолет реален и целесообразен для осуществления (1448,48).

6 июня 1940 приказом НКАП А.Д.Шиц был утвержден первым зам. начальника ПГУ НКАП (863,314).

6 июня в 1940 году образовано Московское агрегатное КБ "Темп", ныне ОАО "НПП "Электронно-гидравлическая автоматика" (НПП "ЭГА") - ведущий российский разработчик систем автоматического управления (САУ) газотурбинных двигателей авиационного и наземного назначения. Более чем за 60 лет успешной работы предприятием разработаны и внедрены в серийное производство агрегаты топливопитания и регулирования для самых различных типов авиационных двигателей: от карбюраторных поршневых моторов времен Второй мировой войны до современных систем авиационных газотурбинных двигателей четвертого поколения. Продукция НПП "ЭГА" обеспечивает надежную эксплуатацию двигателей отечественных как военных, так и гражданских самолетов, и вертолетов не только по всей России, но и во многих странах мира, в самых различных климатических условиях. Помимо этого, разработан и внедрен целый ряд систем для двигателей ракетных комплексов, находящихся на вооружении Российской армии. Высокие тактико-технические и летные качества таких известных во всем мире семейств самолетов как «МиГ-29» и «Су-27» достигаются во многом благодаря совершенству установленных на их двигателях САУ, разработанных в НПП "ЭГА". В настоящее время предприятие проводит модернизацию САУ этих двигателей, что позволяет адаптировать систему к специфическим условиям эксплуатации в различных регионах мира, полнее удовлетворять требованиям заказчиков в отношении ресурса, надежности, удобства технического обслуживания. Модернизация также позволяет значительно расширить выполняемые САУ функции, в частности, по управлению вектором тяги и воздухозаборником. Опыт разработки авиационных САУ уже более сорока лет успешно используется для создания высокоэффективных силовых приводов наземных энергетических и газоперекачивающих установок на жидком и газообразном топливе. Подобное оборудование с маркой "ЭГА" хорошо известно в России и за рубежом. НПП "ЭГА" располагает уникальным экспериментально-исследовательским комплексом, обеспечивающим полный объем испытаний разрабатываемых систем на соответствие стандартам, в том числе международным. Развитая современная электронная и гидромеханическая производственная база предприятия обеспечивает выпуск агрегатов и устройств САУ как в единичных экземплярах, так и серийно. НПП "ЭГА" постоянно расширяет ассортимент, совершенствует уровень и качество своей продукции. Около 30% прибыли инвестируется в проведение научно-исследовательских разработок и модернизацию производственно-испытательной базы. На предприятии успешно используются современные интегрированные интеллектуальные системы проектирования, производства и управления. Коллектив обладающих уникальным и богатейшим опытом высококвалифицированных специалистов способен выполнять самые сложные задачи на высочайшем уровне и в кратчайшие сроки. Именно это снискало НПП "ЭГА" уважение российских и зарубежных коллег и партнеров, обеспечило место в первых рядах мировой элиты авиационного двигателестроения. Среди партнеров и заказчиков НПП "ЭГА" - известные и авторитетные во всем мире российские и зарубежные предприятия и фирмы. Мы гордимся сотрудничеством с ними и делаем все возможное и необходимое для укрепления наших связей, а также для поиска новых партнеров и заказчиков, которые по достоинству оценят высокий уровень работы коллектива НПП "ЭГА" (14914).

С 6 по 26 июня 1940 прошли заводские испытания опытной партии картонных бензобаков, изготовленных экспериментальным заводом ВИАМ по чертежам завода N 2 НКЛП (3189).

С 6 по 20 июня 1940 в Туле прошли 15 всесоюзные планерные состязания. 14 команд - 43 планериста и 37 планеров (438,784).

С 6 по 20 июня 1940 прошли пятнадцатые Всесоюзные планерные состязания (271,191) в Туле (438,784).

Другие оборонные отрасли:

С 6 июня по 2 октября 1940 на НИМАП проходили испытания 406 мм орудия Б-37 и боеприпасов (снаряд 1108 кг). Испытания дали положительные результаты. Сделали 173 выстрела. Предназначались для линкора Советский Союз. Баррикады сдела 12 и одно принимало участие в обороне Ленинграда (5484,198).

6 июня 1940 г. руководство завода № 183 направило в АБТУ РККА на имя А.П. Панфилова письмо № СО 2924, в котором, в частности, было сказано:

«Несмотря на наши напоминания 4-му Отделу АБТУ КА, упомянутые договора до настоящего времени нами не получены и ответ по данному вопросу от 4-го отдела АБТУ КА не получен.

Прошу Вашего указания 4-му отд. АБТУ КА о немедленном подписании и высылке нам, перечисленных выше договоров».

[ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 32. Л. 10]

Подписание Заказчиком договора № 142 на ремонт танков А-20 и А-32 затянулось до начала июня 1940 г. Причем АБТУ РККА готово было оплатить ремонт только двух танков А-32. Оплачивать же ремонт танка А-20, который согласно Постановлению КО № 191сс должен был храниться на заводе № 183 и который руководство предприятия планировало использовать для проведения опытных работ, по мнению АБТУ РККА, завод должен был за счет собственных средств (17625).

6 июня 1940 г.

Секретно.

6 июня 1940 г.

№ СО2924

БТУ К.А. Москва. Кр. Пл. 2-й д. НКО

КОМКОРУ – тов. ПАНФИЛОВУ

15/IV и 23/IV-с.г. при письмах №№ СО2045 и СО2170 нами посланы на подписания в 4-й Отд. КА договора:

1) Договор № 128 на производство нашим заводом экранирования машины А-7М.

2) Договор № 141 на оборудование 2-х серийных тракторов "Ворошиловец".

3) Договор № 142 на восстановление 3-х первых опытных образцов маш. А-20 и А-32.

Несмотря на наши напоминания 4-му Отделу АБТУ КА, упомянутые договора до настоящего времени нами не получены и ответ по данному вопросу от 4-го отдела АБТУ КА не получен.

Прошу Вашего указания 4-му отд. АБТУ КА о немедленном подписании и высылке нам, перечисленных выше договоров.

Начальник Отд. "7" подпись

Отп. 2 экз.

Исп. Шевчук

5/VI-40 г.

Е.К. пор. № 2562

ЦАМО Фонд 38 Опись 11355 Дело 32 лист 10 (17624).

Армия:

6 июня 1940 г.

СЕКРЕТНО.

Экз. № 2

АКТ

По передаче командования Авто-бронетанковым Управлениям К.А. Начальником АБТУ К.А. Генерал-полковником танковых войск т. ПАВЛОВЫМ Д.Г. вновь назначенному Начальнику АБТУ КА Генерал-лейтенанту танковых войск т. ФЕДОРЕНКО Я.Н.

ОСНОВАНИЕ: Личный приказ Народного Комиссара Обороны Маршала Советского Союза т. ТИМОШЕНКО С.К.

При передаче присутствовали:

Временно исполняющий должность Комиссара Генерального Штаба КА Комбриг т. ГУСЕВ Н.Г., Начальник Отдела Вооружения Генштаба КА Комдив т. ЕРМОЛИН П.А., Военный Комиссар АБТУ КА дивизионный Комиссар т. КУЛИКОВ П.Н.

Передача произведена путем:

1. Ознакомление со структурой организации АБТУ КА и его функциями по докладу за № 72876/сс от 13.5.40 г. со всеми приложениями о работе АБТУ КА, представленному Народному Комиссару Обороны при приеме Наркомата Обороны.

2. Ознакомление с порядком взаимоотношений АБТУ КА с промышленностью и с объемом плана заказа, с намеченными мероприятиями по реорганизации управления и бронетанковых войск, с системой вооружения, наличием автобронетанкового вооружения и с системой организации ремонта.

3. При передаче личного сейфа Нач. АБТУ КА передана записка, написанная от руки, определяющая систему танкового вооружения.

4. Секретное и совершенно секретное делопроизводство, вновь вступившим Нач. АБТУ КА будет проверено в рабочем порядке при заслушивании докладов Нач. отделов и назначении внутренних комиссий.

АВТО-БРОНЕТАНКОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СДАЛ:

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ТАНК. ВОЙСК подпись (ПАВЛОВ)

АВТО-БРОНЕТАНК. УПРАВЛЕН. КА ПРИНЯЛ:

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ подпись (ФЕДОРЕНКО)

При сдаче присутствовали:

ВРИД ВНК ГЕНШТАБА КА КОМБРИГ подпись (ГУСЕВ)

НАЧ. ВООРУЖЕНИЯ ГЕНШТАБА КА КОМДИВ подпись (ЕРМОЛИН)

ВОЕНКОМ АБТУ КРАСНОЙ АРМИИ ДИВИЗИОННЫЙ КОМИССАР (КУЛИКОВ)

"6" июня 1940 г.

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1107 лист 233 – 234 (18076).

За рубежом:

6 июня в 1940 году комиссия ВВС Англии приняла полноразмерный макет истребителя «Fairey Firefly». Это был цельнометаллический моноплан со свободнонесущим низкорасположенным крылом. "Сердцем" самолета являлся мощный 12-цилиндровый V-образный двигатель "Гриффон", вращавший трехлопастной винт-автомат "Ротол". Кок винта плавно переходил в очертания верхней части капота мотора. Под двигателем "бородой" "висел" радиатор жидкостного охлаждения. За противопожарной перегородкой находилась кабина пилота. За бронеспинкой сиденья летчика стоял большой бензобак - палубному истребителю, имевшему второе назначение - разведчика, требовалась большая дальность полета. За баком находилась кабина летнаба, выполнявшего функции штурмана и радиста. Интересно, что ни "Фульмар", ни "Файрфлай" не имели оборонительного вооружения. Очевидно, рассчитывали, что самолет сможет вести воздушный бой как обычный истребитель, пользуясь неподвижным оружием в крыле. А оно было весьма мощным - четыре 20-мм пушки "Испано". Там же, в крыле, располагался дополнительный запас горючего - еще два бака в передней кромке. И фюзеляжный, и крыльевые баки протектировались. Под крылом можно было подвешивать дополнительные сбрасываемые баки - две "сигары" по 409 литров. Само крыло складывалось, уменьшая место, занимаемое истребителем в ангаре авианосца или на площадке лифта. Причем оно не только "переламывалось" у стоек шасси, но и поворачивалось на шарнирах, позволяя его укладывать почти параллельно фюзеляжу. Складывание крыла осуществлялось вручную (14914).

June 6th, 1940: In the West, 7. Panzerdivision (Rommel). advancing W of Amiens, penetratees 20 miles into French territory. U-46 (Kptlt. Sohler) sinks the British armed merchant cruiser Carinthia off the west coast of Ireland (3819).

6 июня 1940 5ТД Роммеля продвигаясь на запад от Амьена, прошла 20 миль по французской территории. У-46 (Сохлер) потопила британский торговый крейсер Каринтия в районе западного побережья Ирландии (3819).

6 June 1940 (6-10-June) Germans encircle Paris (270).

6-10 июня 1940 немцы окружили Париж (270).

6 июня 1940 Военный комитет Франции постановил ограничиться обороной в Альпах и Африке, не предпринимая наступлений (4963 ).

6 июня 1940 ЦК КП Франции обратилась к Правительству с требованием вооружения народа для защиты Парижа (3960, 221).

Авиапромышленность:

В начале июня 1940-го с новым штурмовиком детально ознакомились ведущие специалисты ЛИИ НКАП и дали довольно хорошую оценку БШ-2 № 2, беспристрастно оценив достоинства и недостатки новой машины.

В начале июня 1940-го с новым штурмовиком детально ознакомились ведущие специалисты ЛИИ НКАП во главе с его начальником, авторитетнейшим в СССР летчиком-испытателем М. М. Громовым, и дали довольно хорошую оценку БШ-2 № 2 (4140).

В начале июня 1940 г. с новым штурмовиком БШ-2 детально ознакомились ведущие специалисты новоиспеченного Летно-исследовательского института НКАП во главе с его начальником, са-мым авторитетнейшим в СССР летчиком-испытателем М. М. Громовым и дали довольно хорошую оценку БШ-2 № 2, беспристрастно оценив достоинства и недостатки новой машины (9649).

В начале июня 1940 Павел Осипович представил А.И.Шахурину свои соображения по вопросу замены М-71 в связи с задержкой подачи на мотор М-81 с одновременным увеличением толщины брони, предложенному НКАП:

«...Согласно тактико-технических требований на самолет ОБШ при выборе толщины брони исходили из полета самолета на высоте 25 м и дистанции обстрела с земли, начиная от 200 м и больше; исходя из малокалиберной пули и углов подхода пули к броне, была получена максимальная толщина брони 8,5 мм. Вес брони при этих условиях равен 290 кг.

При увеличении толщины брони от 15 мм до 10 мм (опечатка в документе, по-видимому, должно быть от 10 мм до 15 мм - прим. авт.) общий вес брони увеличивается до 590 кг.

В связи с этим увеличением веса самолета произойдет следующее изменение летных данных:

Вертикальная скорость у земли уменьшится на 2,4 м/сек.

Посадочная скорость увеличится на 6 км/ч.

Разбег увеличится на 64 м.

Максимальная скорость уменьшится на 2-5 км/ч...

...В случае опоздания отработки мотора М-71 возможна временная замена его мотором М-81. Максимальная скорость самолета у земли при этой замене снизится на 40-50 км/ч...» (11845).

В начале июня 1940 был рассмотрен макет 100 в варианте пикирующего бомбардировщика - будущего Пе-2, на котором отработали размещение вооружения. Проблемы были связаны с размещением бомб. В центроплане - только 4 ФАБ-100 + 2 ФАБ-100 в мотогондолах и 600 кг приняли в качестве нормального варианта, хотя бомбы не могли сбрасываться с пикирования (1806,24).

В начале июня 1940 г. макет будущего бомбардировщика Пе-2, на котором вчерне отработали вариант размещения вооружения, был готов. Уже на первом этапе конструкторы, стиснутые рамками прежней аэродинамической и силовой схемы, оказались перед проблемой. Единственным местом для бомбоотсека (по соображениям центровки) подходила внут-рифюзеляжная секция центроплана, но её объём ограничивали лонжероны и нависавший сверху топливный бак. Из-за низкого расположения крыла в ней удалось разместить только четыре коротких авиабомбы калибром 100 кг (их длина не превышала 1,1 м, а следующая по номенклатуре 250-кг авиабомба была вдвое длиннее). Ещё по одной ФАБ-100 конструкторы сумели «втиснуть» в свободные объёмы мотогондол позади ниш шасси. Этот вариант бомбовой нагрузки (600 кг) приняли в качестве нормального.

Другие советские самолёты (ДБ-3, Су-2, Як-4 и пр.) также имели внутреннюю подвеску, рассчитанную максимально на «стокилограммовки». Крупные авиабомбы - четыре ФАБ-250 или две ФАБ-500 — подвешивали снаружи.

С пикирования «петляковский» бомбардировщик мог сбрасывать только авиабомбы внешней подвески, поскольку ни фюзеляжный, ни мотогондольные бомбоотсеки не оборудовали средствами для вывода боеприпасов наружу. Максимальная бомбовая нагрузка, довольно скромная для самолёта такого класса, составляла всего 1000 кг. В значительной мере это было обусловлено унаследованным от прототипа профилем крыла с невысокими несущими свойствами на этапах взлёта-посадки и моторами недостаточной мощности. Однако в условиях жёстких сроков, отведенных на переделку «сотки», тогда это сочли удовлетворительным.

Спешка и особенности статуса ОТБ НКВД, костяк которого составляли изолированные от смежников «враги народа», не могли не отразиться на результатах работы. Отсутствие контактов со специалистами-оружейниками вынуждало «петля-ковцев» самим проектировать почти все элементы установок стрелкового и бомбардировочного вооружения, в том числе замки держателей ЗУ-100. Размеры бомбоотсеков были рассчитаны на авиабомбы старых моделей, а многие новые, проектируемые конструкторами разных КБ и принимаемые военными разных управлений ВВС на вооружение, впоследствии «не лезли» внутрь.

Особые варианты вооружения, доставшиеся «в наследство» от высотного истребителя «100», были представлены кассетными держателями К-76 и К-100. На пикировщике размещали по четыре «ящика» (два — в фюзеляжном и по одному в мо-тогондольных бомбоотсеках). Из кассет К-76 рассчитывали залпом сбрасывать 76,2-мм артснаряды с авиационными дистанционными взрывателями - так называемое «противоса-молётное» оружие, когда «сотка» будет пролетать над плотным строем неприятельских бомбардировщиков.

В то время в авиационном мире существовала мода на противосамолетные гранаты. Теоретически это могло быть эффективным при различной установке взрывателей, но на деле этого никто не проверял. А, кроме того, прицел «для метания авиабомб по самолётам так и не создали. Впрочем, конструкторы считали, что здесь достаточно ввести поправки в существующие прицелы для бомбометания с горизонтального полёта и просто натренировать штурманов.

Несбрасываемая кассета К-100 представляла собой обычный контейнер ящичного типа для мелких осколочных или зажигательных авиабомб, которые в неё укладывали навалом. Её особенность - электромеханический привод нижних створок (обычно в таких устройствах привод был механическим или электропиротехническим).

По-видимому, руководство НКАП было абсолютно уверено в успехе перевооружения «сотки». Для ускорения работ серию запускали без изготовления опытной машины, доводить конструкцию и вооружение предстояло по ходу дела (11432).

В начале июня 1940 года после всех доработок И-180-3 был передан в НИИ ВВС для прохождения Государственных испытаний. Поначалу все шло неплохо, в рамках утвержденной программы (3203,10).

В начале июня 1940 И-180-3 после проведенных доработок, передали на Госиспытания (9979).

В начале июня 1940 самолет И-135 по железной дороге доставили в Раменское для проведения заводских летных испытаний. 11 июня 1940 года летчик-испытатель А.П.Чернав-ский проверил поведение самолета на рулении и выполнил скоростные пробежки, а 15 июня впервые поднял машину в воздух (11847).

В начале июня 1940 с Черноморского и Балтийского флотов в Москву вызвали летно-технические экипажи будущих "Звеньев" - по экипажу ТБ-3 и по два летчика-испытателя, а также наземный техперсонал. Из них создали особую группу под командованием полковника Фомичева, которой поручалось в НИИ ВВС освоить технику эксплуатации "Звена-СПБ" в воздухе и на земле, а затем испытать и принять от завода 207 два первых комплекса. В ВВС ЧФ базой "спецназа" была определена 2-я эскадрилья 32-го ИАП, откуда прибыли летчики лейтенант Б.М.Литвинчук и младший лейтенант Е.М.Рыжов, из 2-го минно-торпедного полка, в качестве командира ТБ-3, капитан В.А. Разумов, а из КБФ известны лишь летчики-истребители старшие лейтенанты Б.И.Филимонов и Е.М.Ларионов. Обучение на старом опытном "Звене" проводили летчики-испытатели НИИ ВВС, а общее техническое руководство осуществлял B.C. Вахмистров (8636).

В первых числах июня 1941 г. появилось предложение Н.Н.П. по БДП, причем это предложение, судя по всему, стало неожиданностью для многих. На протяжении многих лет после этих событий работники авиапромышленности задавались вопросом: зачем нужно было маститому конструктору «залезать в чужой огород» и заниматься разработкой конструкции заведомо непрестижной, вникать в тематику, находящуюся как бы на задворках магистрального развития авиации? Ведь для производства планеров предполагались даже не авиационные заводы, а второстепенные производства, деревообделочные и мебельные фабрики. Казалось, что причиной для столь неожиданного увлечения следует считать то, что Поликарпов имел свой взгляд на данную проблему и задумал нечто новое и оригинальное.

На самом деле в решение проблемы ввязался нестандартный и неутомимый Вахмистров, который вспомнил свое совсем недавнее увлечение безмоторными аппаратами. Это именно он предложил создать планер не просто для перевозки груза или десанта в условиях тыла (все равно какого — своего или вражеского), а как средство нападения на противника. Сопоставляя события по времени, можно предположить, что на направленность мысли конструктора повлияли события последних чисел мая 1941 г. В эти дни фашистская Германия предприняла захват острова Крит, обороняемого британскими войсками. Атаку на остров осуществили с воздуха, участвовали в ней и десантные планеры. Хотя цель была достигнута, немецкие потери оказались весьма ощутимы. Анализируя эту операцию с точки зрения участия в ней авиации, Вахмистров приходит к выводу, что нападающей стороне можно было избежать высоких потерь, если применить специальные хорошо вооруженные и защищенные броней посадочные средства. В соответствии с этой идеей он предлагает Поликарпову спроектировать особый планер. Десантники, находящиеся в нем, еще на этапе планирования могут вести огонь по наземному противнику из личного оружия. Достаточную защиту в воздухе обеспечивали бортовые сьем-ные бронеплиты, которые после приземления на открытой местности использовались как щиты для укрытия десантников (20364).

В начале июня 1940 г. в УВВС поступило письмо заместителя начальника штаба авиации ВМФ полковника Александрова: «Начальник Авиации ВМФ СССР разрешил Вам использовать имеющийся на Ногинском полигоне ДБ-3 Авиации ВМФ для испытаний РОФС-203. Испытание можно провести только после окончания программы испытаний самолета на стрельбу с пикирования РБС-203».

Объект 119 - РБС-203 - был разработан в 1-м конструкторском отделе военинженера 2 ранга Л.Э.Шварца сначала в единственном варианте (модель 133500) с дном БЧ, выполненным под новый перспективный взрыватель донного типа АВ-96. В следующем году по результатам заводских и полигонных испытаний снаряд доработали под старый взрыватель РД (РБС-203 модели 133800) аналогичного типа. Его рабочая документация была утверждена 13 декабря 1939 г. Ракетную часть объект 119 создавали с использованием основных компоновочных принципов 118-го объекта. Ведущим инженером по боеприпасу был военинженер 3 ранга В.К.Шитов (11402).

Другие оборонные отрасли:

В первых числах июня 1940 г., согласно постановления Комитета Обороны № 885-ЗЗОе, необходимо было передать два серийных танка КВ, чтобы «провести необходимые испытания танка КВ для выявления всех дефектов» (10782).

К началу июня 1940 г. был разработан новый вариант расширенной башни Т-34 (получивший впоследствии индекс 34.30сб-1) и отличался от первоначального варианта, не принятого в производство, в основном конструкцией боковых листов - деталей 34.30.018-2 и 34.30.019-2. Увеличение внутреннего объема башни в зоне расположения экипажа и способ его достижения (смещение линии сгиба боковых листов от центра башни в сторону кормы на 162 мм) остались прежними. При этом по сравнению с первоначальным вариантом не претерпел изменений ряд деталей башни — лобовой лист, листы крыши, крышка люка и др. (см. таблицу №7).

Таблица №7

| Наименование детали | «Узкая» башня (сборочный чертеж 34.30сб), изготовлено 37 комплектов | Первый вариант расширенной башни (в серию не пошел) | Первый серийный вариант расширенной башни (сборочный чертеж 34.30сб-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Лобовой лист башни | 34.30.001 | 34.30.001 | 34.30.001 |
| Передняя обечайка башни | 34.30.006 | 34.30.006-1 | 34.30.006-1 |
| Задняя обечайка башни | 34.30.007 | 34.30.007-1 | 34.30.007-2 |
| Передний лист крыши башни | 34.30.008 | 34.30.008-1 | 34.30.008-1 |
| Днище ниши башни | 34.30.009 | 34.30.009-1 | 34.30.009-2 |
| Крышка лкжа башни | 34.30.010 | 34.30.010-1 | 34.30.010-1 |
| Дверка ниши башни | 34.30.011 | 34.30.011-1 | 34.30.011-2 |
| Задний лист крыши башни | 34.30.017 | 34.30.017-1 | 34.30.017-1 |
| Правый лист башни | 34.30.018 | 34.30.018-1 | 34.30.018-2 |
| Правый лист башни | 34.30.019 | 34.30.019-1 | 34.30.019-2 |
| Основания смотрового прибора | 34.30.051 (2 шт.) | 34.30.183; 34.30.184 | 34.30.183; 34.30.184 |

(11903).

В начале июня 1940 г. Г.И. Зухер составил справку-отзыв:

Справка-отзыв.

- Ориентировать выполнение программы на предлагаемый способ штамповки нельзя, т.к. это еще не опробовано ни в какой мере.

- 15000 пресс на Заводе имеется, новый, ковочный. Возможность штамповки не отработана, но при правильном центрировании штампа, очевидно, штамповка будет возможна.

- Приведенная цифра производительности 150 комплектов за трое суток возможна, т.к. сейчас на 3000 прессе при штамповке нынешней конструкции носа при несовершенном креплении и проекте штампа (давление не центрально ввиду недостаточной высоты между траверсами) - получается до 10 штамповок за смену или за трое суток 10 х 3 х 3 = 90 штамповок.

- Эксперименты по приведенному предложению следует организовать, но при этом следует учесть следующие коренные недостатки:

а. Задолженность пресса сейчас (при изготовлении штампованного носа) слагается:

штамповка - около 1 часа на 1 шт.

1-яправка перед мехобработкой - около 8 часов на 1 шт.

2-яправка после окончательной термообработки - около 8 часов на 1 шт.

Приведенным предложением несколько сократится время на штамповку, но сильно усложнится правка, т.к. сейчас при прямых ветвях носа правку можно производить комбинированно и под прессом и в вальцах, а при предлагаемой конструкции как править? А поводка будет обязательно - будут разводиться отогнутые края для подкрылков, будет разводить нижнюю ветвь носа. А как подгибать, если штамповка имеет отогнутые края, да еще толщину 45 мм и твердость 2,9-3,0. Все это приведет к усложнению сборки на заводе 183.

в. В приведенном виде штамповки будут иметь место сильные утонения, особенно в месте выштамповки пулеметного гнезда и над- лобника для водителя.

с. Сильно усложняется мехобработка - фрезерование гнезд для смотровых приборов; гнезда для петли; опорных плоскостей в окне люка; расточка фланца пулеметного гнезда.

Военинженер 2-го ранга (Зухер). [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1176. Л. 119.] (11903).

В начале июня 1940 от АБТУ пришел ответ с указанием устанавливать механическое сервоуправление на машины установочной серии и требованием о предоставлении всех необходимых чертежей на систему для принятия окончательного решения о ее серийном производстве. В конечном итоге система механического сер- воуправления была внедрена в производство и стала использоваться на всех серийных машинах, а чертежи на пневматическую систему аннулировали. Но необходимо отметить, что на машинах установочной серии, изготовленных на заводе №183 (танки №311-01-3, 311-04-3, 311-05-3, 311-09-3, 311-15-3, 311-16-3, 311-19-3, 311-21-3 и 311-25-3), систему пневматического сервоуправления было решено оставить, ввиду сложности ее демонтажа и замены на механическую систему на уже собранных машинах (11904).

В начале июня 1940 Д.М. Козырев выступил с предложением, начиная с июля 1940 г., собирать Т-34 одновременно с БТ-7М на старом конвейере отдела «100», расширив при этом колею конвейера, параллельно вести постройку новой конвейерной ленты для Т-34 и постепенно, по мере готовности, вводить в производство новое оснащение. Но данное предложение не нашло отклика у дирекции завода. Придавая большое значение этому вопросу, Д. М. Козырев в середине июня обратился к руководству АБТУ с письмом (119016).

Авиапромышленность:

7 июня 1940 ГК завода 156 Кочеригин писал Зам. наркома А.С.Я. письмо N 1292с:

"Прошу Вас дать указание ЦАГИ о внеочередном испытании самолета ОПБ с тормозными щитками и об исследовании ВМГ с центральным входом охлаждающего воздуха. Неоднократные обращения к нач. ЦАГИ лично не дали результата, так как никакого материала для решения вопроса по тормозным щиткам и по ВМГ не получено, чем задерживается разработка чертежей для производства. Модель самолета находится в ЦАГИ с 19 мая с.г." (2062,59).

7 июня 1940 С.А.Кочеригин в своем письме А.С.Яковлеву просил дать указание ЦАГИ о внеочередном испытании модели самолета ОПБ стормозными щитками и об исследовании ВМГ с центральным входом охлаждающего мотор воздуха. При этом, он отмечал, что модель ОПБ находится в ЦАГИ с 14 мая 1940 г.

На письме Кочеригина всесильный замнаркома А.С.Яковлев наложил резолюцию:

«т. Петрову. Прошу срочно продувки Кочеригина провести в первую очередь». И. Ф. Петров 15 июня на этом же письме написал, что работа будет выполнена, но просил решить вопрос об оплате (9649).

7 июня 1940 на ДБ-3Ф 2М-88 N 390204 в ходе гос. испытаний нового вооружения провели полет на бомбометание боевыми бомбами ФАБ-100 и ФАБ-250 (2686).

7 июня 1940 состоялось заседание Правительственной комиссии по перелету Нестеренко (1313,20). Протокол:

"Слушали: Утверждение детализации маршрута т. Нестеренко

Постановили: 1. для облегчения самолетовождения утвердить детализацию маршрута Хабаровск-Львов через пункты: Рухлово, Козлово (сев. оконечность Байкала), Краснояраск, Свердловск, Москва, Львов.

2. Общая протяженность маршрута составит 7480 при зачетной для рекорда 7200-7300

3. исходя из условия необходимости окончания полета при дневном свете на участке Москва-Львов, старт из Хабаровска произвести в 15 по местному (8 утра по Москве) (2102,1).

А. По рекордному самолету

а) перегон самолета с завода 39 на Раменский аэродром - 08.06.1940

б) окончание всех испытаний и тренировок экипажа - 15.06.1940

в) смена моторов и подготовка к перегону летом в Хабаровск - 23.06.1940

г) перелет в Хабаровск в период 23.06-04.07.1940

д) смена моторов и проведение контрольных полетов в Хабаровске - 04.07.-12.07.1940

е) подготовка к старту - 15.07.1940 (1313,20).

Б. По тренировочному самолету

а. Маршрутные полеты (3 полета) на замер расходов горючего и тренировки экипажа по радиосвязи и аэронавигации и ряд полетов по штурманским заданиям - с 8 июня по 13 июля

б. Длительный (около 18 час.) полет на проверку графика полета и тренировки экипажа по треугольнику на 5000 км - с 19 по 23 июня.

Этим полетом устанавливаются два женских рекорда:

1. Дальность по замкнутой

2. Скорость на 5000 км

2. Полет на Дуглас для обследования этапа Москва-Львов - 25-28 июня

3. Переброску экипажа в Хабаровск на Дугласе - с 30 июня по 3 июля

4. Просить Меркулова и Рычагова организовать специальную охрану самолета в Москве, в Хабаровске и на промежуточных пунктах при его перегонке в Хабаровск, а также груза (моторов и запчастей), оправляемых по ж/д

5. Штабу организовать воздушным путем переброску производственной бригады рабочих завода 39 совместив ее с обслуживанием рекордного самолета в пунктах посадки, для чего самолет выпустить на восток одновременно с рекордным.

Провести проверку техдокументации мотора.

...

Слушали: Утверждение принципиальных схем по радиосвязи, метеообслуживанию и плана мероприятий на случай вынужденной посадки (Гусев, Беляков, Антонов).

Постановили: 1. Схемы - утвердить

2. Поручить ВВС выставить радиомаяк в Козлово

3. Предложить штабу всю подготовку связи и метеообслуживания, а также реализацию плана аварийных мероприятий закончить к 12 июля, проведя проверку готовности.

Дежурные самолеты по плану иметь в готовности в намеченных пунктах за 2 дня до старта." (2102,2).

7 июня 1940 был выпущен с завода 39 после окончательной окраски, тарировки баков и взвешивания ЦКБ-30 Украина для перелета Нестеренко и 8 июня 1940 начались его испытания (1313,36).

7 июня 1940 Зам. Секретаря КО И.Сафонов писал в НКАП А.И.Ш.:

"Для доклада КО при СНК прошу Вашего заключения по письму С.К.Тимошенко о запуске в серийное производство самолета 100 в пикирующем варианте и выпуске опытной серии в количестве 10 шт. с ГК." (1293,74).

7 июня 1940 НКО м С.Тимошенко писал письмо N 16548с Пред. КО при СНК СССР м К.Е.В.:

"Докладываю, что гос. испытания 100 с 2М-105 ТК-2 конструкции ОТБ НКВД закончены.

Прошу поставить на рассмотрение КО вопрос о запуске в серийное производство самолета 100 в пикирующем варианте и выпуске опытной серии в количестве 100 с ГК." (1293,73).

7 июня 1940 материал по самолету «100» был доложен маршалом С.К. Тимошенко председателю Комитета Обороны маршалу К.Е. Ворошилову. После рассмотрения этого вопроса Комитет Обороны 23 июня принял постановление «О внедрении в серийное производство самолетов «100» в варианте пикирующего бомбардировщика». К концу года требовалось построить 30 машин на заводе №39 и 50 - на заводе №22. Кроме этого, оставалось в силе решение о выпуске 10 самолетов ВИ-100 войсковой серии на заводе №39. Впрочем, ни один высотный истребитель так и не был построен (15755).

7 июня 1940 Нач. ГУАС КА Алексеев и Военком ГУАС КА Князев писали письмо N 501617сс НКО м Тимошенко:

"Представляя протокол Заседания Техсовета при НИИ ГУАС КА о результатах гос. испытаний самолетов 100 2М-105 конструкции ОТБ при НКВД, докладываю:

1. ВВС КА не имеет на вооружении ПБ

Запущенный в производство на заводе 22 СПБ Н.Н.П., изготовлен всего в 3-х экземплярах. Наличие серьезных дефектов конструктивного порядка не только задержало внедрение НПБ в серию, но и не позволило закончить заводские испытания.

2. Гос. испытания 100 показали вполне удовлетворительные летные качества.

Статиспытания выявили прочность конструкции основных агрегатов выше расчетных.

На основе испытаний можно считать самолет 1000 годным для использования в качестве ПБ с небольшими переделками передней части фюзеляжа.

Учитывая необходимость срочного вооружения ВВС ПБ, считаю целесообразным:

- запустить в серийное производство на заводе 22 самолет 1000 с 2М-105 в пикирующем варианте, взамен СПБ. работы по СПБ прекратить.

- обязать НКВД взять на себя техруководство по внедрению на заводе 22 в серийное производство самолета 100 в пикирующем варианте.

- обязать НКАП А.И.Ш. определить программу выпуска самолетов 1000 на заводе 22 в 1940.

С решением Техсовета по 100 2 М-105 ТК-2 с ГК согласен. Считаю целесообразным постройку опытной серии этих самолетов в количестве 10 шт. произвести на заводе 22.

Докладывая об изложенном, прошу Вашего ходатайства перед КО о рассмотрении вопроса о запуске в серию самолета 100

Приложение: Протокол Заседания Техсовета на 4-х л.

А.Смушкевич наложил резолюцию: "Согласен, чтобы 100 пустить на 22 заводе вместо СПБ. СПБ с производства снять. С ГК строить на другом заводе." (1293,72).

7 июня 1940 года председатель КО К.Е. Ворошилов писал письмо № 5292/5ко в Наркомавиапром Шахурину А.И., НКО Тимошенко С.К.

В связи со снятием с производства на заводе № 292 самолета И-28, конструктор этого самолета Яценко обратился в КО с просьбой об оказании помощи в проведении работ по модификации самолета И-28, возложенных на него и завод № 292 постановлением КО от 4 марта 1940 года за № 113сс.

Яценко, докладывая об отсутствии необходимых условий для нормальной работы возглавляемого им конструкторского коллектива, просит создать на базе цеха ширпотреба завода № 81, производственную базу для проведения дальнейших работ по созданию модифицированного самолета И-28.

КО предлагает в 5-ти дневный срок внести совместное предложение о дальнейшей работе КБ Яценко и мероприятиях по обеспечению выполнения постановления КО о модификации самолета И-28 (3420, 87).

7 июня 1940 состоялся первый полет по кругу первого серийного И-26 (198,16) с 301 завода. Пришлось заменять носки крыла более прочными. Доводка войсковой серии из 11 машин шла до октября 1940 (65,42).

7 июня 1940 Коллегия НКАП рассмотрела вопрос (прот. 14) "О внедрении в серийное производство самолета И-26" (1002,2). Результаты были неудовлетворительными (618,32).

По этому вопросу докладывали Ю.Б.Эскин, дир. завода 301, Синельщиков, вед. инж. завода 115 по заводу 301) (1179).

Кроме того рассмотрели:

2. Состояние технического нормирования на заводах НКАП;

3. О работе Московского авиационного техникума (1179).

7 июня 1940 контролер Вахрушев - представитель КО СНК СССР - в журнале Учета выполнения постановлени правительства в отношении постановления КО N 235сс 1940 “Об организации серийного производства самолета И-26 конструкции Яковлева на заводе № 301” отметил:

Вопрос О ходе внедрения в серийное производство с-та И-26 на з-де № 301 заслушан на коллегии НКАП.

Отмечено:

- медленный темп постройки самолета в мае м-це (т. Эскин)

- ухудшение темпа строительных работ (т. Кац)

- отсутствие серийных чертежей, что приведет к затруднению оказания техпомощи з-ду 292

По всем затронутым вопросам коллегия НКАП приняла решение. Проверить 20 июня 1940.

3 июня 1940 запросил справку о ходе выполнения данного постановления между НКАП и поставщиками (т. Фокин) (10385).

7 июня 1940 в НИИ ГУАСК ВА закончились гос. испытания И-207-3 с М-63 и убирающимся шасси А.А.Боровкова и И.Ф.Флорова, которые проходили с 22 апреля. Ли завода 207 Максимов. Выполнили 30 полетов налетав 13:20. Скорость была до 486 км/час на 5300 м. По заключениям л машина имела хорошую устойчивость и управляемость и не отличалась от И-207-1, прошедшего гос. испытания в июне-октябре 1939 (2535,3).

7 июня 1940 закончились заводские испытания И-207/3 с М-63 с убирающимся шасси, строительство которого было начато в июне 1939, закончено в апреле 1940, а испытания начались с 22 апреля (23 - 2090,133). Выполнили 30 полетов продолжительностью 13 час. 20 мин (1239).

7 июня 1940 были закончены заводские летные испытания самолета И-207/3 М-63, которые начались 23 апреля 1940. Были закончены на 15 дней раньше срока, согласно приказа НКАП от 22 апреля 1940 N 174 по утвержденной программе. Сделано было 30 полетов (2050,52). Потом меняли вооружение (2090,132).

7 июня 1940 г. в НИИ ВВС КА закончились испытания И-207 М-63 с убирающимся шасси, которые проходили с 22 апреля 1940.

За это время было выполнено 30 полетов общей продолжительностью 13 ч 20 мин.

Испытания вел летчик Максимов.

Самолет имел оригинальное убирающееся шасси. Основные колеса шасси убирались в фюзеляж. Шасси фер-менное из хромансилевых труб. Вырезы для колес в фюзеляже закрывались щитками. Хвостовое колесо не убирающееся, заключено в обтекатель/являющийся продолжением руля поворота.

Мотор М-бЗ (номинальная мощность на высоте 4350 м 900 л. с.) был заключен в капот, имеющий регулируемый вход (жалюзи) и выход (юбку). Винт - автомат двухлопастный АВ-1 диаметром 2,8 м. Предельно задняя центровка 26% САХ.

Вооружение самолета включало 4 синхронных пулемета ШКАС с запасом 500-800 патронов на ствол.

Результаты испытаний были весьма обнадеживающими. По максимальной скорости полета И-207 М-бЗ не уступал истребителю моноплан-ной схемы И-16 с тем же мотором, превосходя его по всем остальным показателям.

При нормальном полетном весе 1849 кг максимальная скорость полета «двести седьмого» у земли составляла 437 км/ч, на высоте 2000 м - 453 км/ч, и на высоте 5300 м - 486 км/ч.

Максимальная вертикальная скорость у земли равнялась 18,9 м/с, на высоте 2000 м - 20,4 м/с. Время набора высоты 5000 м - всего 4,6 мин.

Время выполнения виража на высоте 1000 м - 17 с. Практический потолок самолета достигал 10 200 м. Скоростная дальность полета (на 0,9 Vmax) - 500 км.

Посадочная скорость И-207 - 110 км/ч. Длина пробега с тормозами составляла всего 200 м. Длина разбега - 165 м (время разбега 8 с).

И-207 М-бЗ имел хорошую устойчивость и управляемость в полете во всем диапазоне скоростей. Пилотажные качества отличные.

Самолет рулил легко, рулей слушался хорошо, тенденций к разворотам не имел. На взлете самолет был простым/хорошо выдерживал направление. На наборе высоты - устойчив. Пикировал самолет устойчиво, скорость 600 км/ч по прибору набирал при потере высоты 1800 м. Из штопора самолет выходил легко, без запаздывания.

На посадке самолет был прост, тенденций к сваливанию на крыло и к разворотам не имел. Техническая эксплуатация признавалась несложной (9649).

7 июня 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине был выполнен полет на скороподъемность и сбрасывание ПДВБ продолжительностью 1:00. До этого подвешивали и проверяли на земле сбрасывание ПДВБ-400, ПДВБ-100 и ПДВБ-250 (2923).

7 июня 1940 вышло постановление КО N 248 "Об увеличении сроков службы авиационных моторов". Подписали К.Е.В. и Сафонов (1301,290).

7 июня 1940 вышло постановление КО N 247 "О системе оплаты летно-технического состава, работающего на испытаниях, доводке и обслуживании опытных боевых самолетов". Подписали К.Е.В. и Сафонов (1301,290).

7 июня 1940 вышел приказ НКАП № 246сс Об организационной структуре НКАП:

П Р И К А 3

НАРОДНОГО КОМИССАРА АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

гор. Москва

Об организационной структуре Народного Комиссариата Авиационной Промышленности Союза С.С.Р.

Во исполнение постановления правительства, в целях улучшения организационной структуры Народного Комиссариата Авиационной Промышленности Союза ССР - ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить следующую организационную структуру центрального аппарата Народного Комиссариата Авиационной Промышленности:

1. Главные Управления НКАП

а) Первое Главное Управление(самолетное) с заводами: 1, 22, 39, 305, 23, 47, 81, 84, 301, 18, 21, 135, 49, 30, 31, 125, 153, СЗК, 124, 126, 207; строительствами: №№ 118, 130, 121, 122, 123, 127, 128, 129 и 131

б) Второе Главное Управление (самолето-агрегатное) с заводами: №№ 32, 34, 119, 120, 145, 261; строительствами: №№ 34 бис, 315, 120 бис

в) Третье Главное Управление (моторное) с заводами: №№ 16, 19, 24, 26, 27, 29, 32, 28, 150 (производство винтов); строительствами: №№ 333, 334, 335, 336, 337, 338.

г) Четвертое Главное Управление (моторно-агрегатное) с заводами: №№ 20, 25, 33, 132, 266, 339; строительствами: №№ 20 бис, 339 бис, 132 бис, 266 бис, 307..

д) Пятое Главное Управление (приборов) с заводами: №№ 213, 214, 218, 224, 230, 278, Точизмеритель, ОЗПО; строительствами: №№ 149, 155, 279, 328, 117, 329, завод "Кп, завод литья под давлением.

е) Шестое Главное Управление (ремонтное) с заводами: №№ 41, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 35, 43, 45, 83,116; строительствами: №№ 166 и 377.

ж) Седьмое Главное Управление (ояытные работы по самолетам)

з) Восьмое Главное Управление (опытные работы по моторам).

и) Главное Управление Капитального Строительства с подчиненными ему трестами: №№ 11, 12, 14, 18, 20, 30, 31, 41 и проектным институтом № 1.

к) Главное Управление Учебными Заведениями.

л) Главное Управление Снабжения (Главснаб), состоящее на полном хозяйственном расчете с подчинением ему центрального склада и технической приемки материалов от поставщиков.

м) Управление ПВО и Охраны.

П.. Отделы НКАП

1. Технический Совет.

2. Технический Отдел (с бюро изобретательства, бюро стандартизации и бюро по качеству).

3. Диспетчерский Отдел.

4. Металлургический отдел.

5. Отдел механика и энергетика.

6. Отдел кооперирования.

7. Планово-экономический отдел.

8. Финансовый отдел.

9. Центральная бухгалтерия.

10. От дел кадров.

11. Отдел труда и зарплаты.

12. Транспортный отдел

13. Иностранный сектор.

14. Секретно-шифровальный отдел

15. Управление делами.

16. Главный юрисконсульт

17. Секретариат Народного Комиссара, его заместителей и Коллегии Наркомата.

18. Инспекция при Народном Комиссаре.

19. Уполномоченный НКАП на Д.В.

20. Арбитраж.

Ш. В непосредственном моем подчинении оставить следующие предприятия и организации:

Заводы №№ 95, 269, 219, 150 (прокатный), строительство № 268, трест "Оборонгиз", состоящий на хозяйственном расчете, трест "Ширпотреб", состоящий на хозяйственном расчете, трест "Оргавиапром", состоящий на хозяйственном расчете (с заводами) и Центральный институт Труда, состоящий: на хозяйственном расчете ( с двумя предприятиями и строительством завода № 4).

1У. Ликвидировать следующие Главные Управления, Отделы, Сектора и Тресты Народного Комиссариата Авиационной Промышленности:

а) Пятое -Главное Управление (ДВК), передав заводы: №№ 83 и 116 Шестому Главному Управлению (ремонтному) и № 126 Первому Главному Управлению (самолетному), а новостроящиеся ремонтные базы - Пятому Главному Управлению(приборов);

б) Шестое Главное Управление (металлопрокатное) передав заводы №№ 28 и завод производства винтов комбината № 150 Третьему Главному Управлению(моторному), завод № 154 - Тресту "Оргавиапром".

в) Трест "Авиаснаб", сектор оборудования, передав их функции Главному Управлению Снабжения (Главснаб);

г) Девятое Управление (мобилизационное) передав его функции Планово-Экономическому Отделу;...(403,11).

7 июня 1940 года была подготовлена справка:

О 37 мм авиационной мотор-пушке

В письме на имя Молотова В.М. начальник ОКБ-15 Шпитальный докладывает о трудностях, которые он встречает при создании 37 мм авиационной мотор-пушки, а именно:

Представители ГУАСКА выступают против мотор-пушки 37 мм и не заключают договора с ОКБ-15 на изготовление опытного образца. Кроме того, ГУАСКА до сих пор не имеет тактико-технических требований на мотор-пушку 37 мм.

ОКБ-15 встречает трудности в получении средств на постройку мотор-пушки.

Тов. Шпитальный просит о проверке указанных им фактов и обсуждении на КО вопроса о мотор-пушках 37 мм.

Тов. Молотовым В.М. дано указание: «помочь Шпитальному двинуть это дело».

(По письму тов. Шпитального Секретариат КО докладывает следующее: - вычеркнуто)

Докладываю, что в 1939 году по договору с ГУАСКА ОКБ-15 Шпитального должно было изготовить опытный образец 37 мм авиационной пушки в варианте крыльевой и фюзеляжной. Договор Шпитальным не был выполнен, работы над пушкой продолжаются в 1940 году и в июле 1940 года пушка должна быть сдана на испытания.

Работы по 37 мм авиационным пушкам ведутся также КБ Таубина.

(Кроме того, во исполнение указаний тов. Молотова В.М. ГУАС КА выработало ТТТ на изготовление 37мм автоматической авиационной пушки в вариантах крыльевой, фюзеляжной и для стрельбы через втулку винта. Деньги на проектирование в сумме 50 0000 отпущены НКВ.

Вопрос о договоре на изготовление опытного образца 37 мм мотор-пушки ГУАСКА намерен решить после рассмотрения техпроекта, а также после выявления результатов испытаний изготовляемой в настоящее время 37мм авиац. Пушки.

СКБ-15 - тов. Шпитальный ТТТ ГУАСКА принял и просит утвердить правительственным решением строительство опытного образца 37мм илотор-пушки, а также самолета под мотор-пушку.

Секретариат КО считает целесообразным:

Специальных решений по письмо тов. Шпитального в настоящее время не принимать, т.к. работы по 37мм авиац. Пушкам ведутся.

Окончательное решение об изготовлении 37мм авиационной мотор-пушки принять в зависимости от результатов полигонных испытаний в июле месяце с.г., изготовляемой ОКБ-15 37мм мотор-пушки (3375,36).

7 июня 1940 г. директор НИИ-3 Б.М.Слонимер и главный инженер института военинженер 1-го ранга А.Г. Костиков направили на имя Члена Совета оборонной промышленности Комитета обороны при СНК СССР А.К. Ходякова развернутый доклад, в котором по итогам отработки ракетных снарядов различного типа предлагали форсировать работы по созданию систем ракетного вооружения для боевых самолетов, стоящих на вооружении ВВС КА. Предполагалось, что летающие ракетные батареи будут поражать трудноуязвимые для авиации цели, "имеющие броневое перекрытие (танки, надводный морской и речной флот и т.д.)", с пикирования под углами 45-60" ракетными бронебойными снарядами калибров 82 мм. 132 мм и 203 мм. При замене бронебойной головной части РБСов на бетонобойную, "что легко достигается стандартизацией ракетных частей", обеспечивалось поражение "наземных фортификационных сооружений". Поражение других целей с меньшей защитой (автомашины, артиллерия на позиции, огневые средства ПВО, пехота на марше и т.д.) предполагалось обеспечивать ракетными осколочно-фугасными снарядами калибра 132 мм - РОФС-132.

Основным козырем применения ракетных снарядов с пикирования являлась повышенная точность стрельбы и мощь боевых частей снарядов, разработанных в НИИ-3. Стрельбу предполагалось вести как одиночно, так и залпом из двух. четырех и восьми снарядов. При этом считалось, что именно залповая стрельба будет давать наибольший эффект.

В качестве основных носителей такого оружия предлагалось использовать самолеты И-15бис или И-16 (8 РБС-82), а также пикирующие варианты двухмоторных бомбардировщиков СБ (22 РБС-132) и ДБ-3 (9РБС-203).

Размещение ракетных снарядов на СБ предлагалось выполнить комбинированным: 10 РБС-132 разместить на ПУСКОВЫХ установках под плоскостями крыла и 12 РБСов - в специальной кассетнице, расположенной в бомболю-ке самолета и выдвигаемой при стрельбе из бомболюка в воздушный поток.

На ДБ-3 ракетные снаряды РБС-203 предлагалось разместить следующим образом: 3 снаряда под фюзеляжем и К) - под крылом самолета.

Предполагалось, что "монтаж и демонтаж ракетного вооружения самолетов (за исключением.электропроводки в крыльях самолета)" в полевых условиях будет выполняться техническим составом авиачастей "в течение 1 ч. до 3,5 ч. в зависимости от типа самолета и калибра РБС".

Для отработки методики стрельбы ракетными снарядами с пикирования. совершенствования пусковых установок ракетных орудий, отработки тактики применения ракетных самолетов Слонимер и Костиков просили выделить для испытаний в НИП АВ ВВС КА один СБ. один ДБ-3 и звено самолетов И-15бис или И-16. Полигон под Ногинском требовалось оборудовать "бетонной и бронеплощадками размерами 50х50 м" (9655).

7 июня в 1940 году директор НИИ-3 Б.М.Слонимер и главный инженер института военинженер 1-го ранга А.Г.Костиков направили на имя Члена Совета оборонной промышленности Комитета обороны при СНК СССР А.К.Ходякова развернутый доклад, в котором по итогам отработки ракетных снарядов различного типа предлагали форсировать работы по созданию систем ракетного вооружения для боевых самолетов, стоящих на вооружении ВВС КА. Предполагалось, что летающие ракетные батареи будут поражать трудноуязвимые для авиации цели, "имеющие броневое перекрытие (танки, надводный морской и речной флот и т.д.)", с пикирования под углами 45-60 град. ракетными бронебойными снаряда ми калибров 82 мм, 132 мм и 203 мм. При замене бронебойной головной части РБСов на бетонобойную, "что легко достигается стандартизацией ракетных частей", обеспечивалось поражение "наземных фортификационных сооружений". Поражение других целей с меньшей защитой (автомашины, артиллерия на позиции, огневые средства ПВО, пехота на марше и т.д.) предполагалось обеспечивать ракетными осколочно-фугасными снарядами калибра 132 мм – «РОФС-132». Основным козырем применения ракетных снарядов с пикирования являлась повышенная точность стрельбы и мощь боевых частей снарядов, разработанных в НИИ-3. Стрельбу предполагалось вести как одиночно, так и залпом из двух, четырех и восьми снарядов. При этом считалось, что именно залповая стрельба будет давать наибольший эффект. В качестве основных носителей такого оружия предлагалось использовать самолеты «И-15бис» или «И-16» (8 «РБС-82»), а также пикирующие варианты двух моторных бомбардировщиков «СБ» (22 «РБС-132») и «ДБ-3» (9 «РБС-203») (14915).

7 июня 1940 – директор НИИ-3 Б.М. Слонимер и А.Г. Костиков направили на имя члена Совета оборонной промышленности Комитета обороны при СНК СССР А.К. Ходякова развернутый доклад, в котором по итогам отработки ракетных снарядов различного типа предлагали форсировать работы по созданию систем ракетного вооружения для боевых самолетов, состоящих на вооружении ВВС КА. Предполагалось, что летающие ракетные батареи будут поражать трудноуязвимые для авиации цели, «имеющие броневое перекрытие (танки, надводный морской и речной флот и т. д.)», с пикирования под углами 45–60 град, ракетными бронебойными снарядами калибров 82, 132 и 203 мм. При замене бронебойной головной части РБСов на бетонобойную, «что легко достигается стандартизацией ракетных частей», обеспечивалось поражение «наземных фортификационных сооружений». Поражение других целей с меньшей защитой (автомашины, артиллерия на позиции, огневые средства ПВО, пехота на марше и т. д.) предполагалось обеспечивать ракетными осколочно-фугасными снарядами калибра 132 мм – РОФС-132. Основным козырем применения ракетных снарядов с пикирования являлась повышенная точность стрельбы и мощь боевых частей снарядов, разработанных в НИИ-3. Стрельбу предполагалось вести как одиночно, так и залпом из двух, четырех и восьми снарядов. При этом считалось, что именно залповая стрельба будет давать наибольший эффект. В качестве основных носителей такого оружия предлагалось использовать самолеты И-15бис или И-16 (8 РБС-82), а также пикирующие варианты двух моторных бомбардировщиков СБ (22 РБС-132) и ДБ-3 (9 РБС-203). Размещение ракетных снарядов на СБ предлагалось выполнить комбинированным: 10 РБС-132 разместить на пусковых установках под плоскостями крыла и 12 РБСов – в специальной кассетнице, расположенной в бомболюке самолета и выдвигаемой при стрельбе из бомболюка в воздушный поток. На ДБ-3 ракетные снаряды РБС-203 предлагалось разместить следующим образом: 3 снаряда под фюзеляжем и 10 – под крылом самолета. Предполагалось, что «монтаж и демонтаж ракетного вооружения самолетов (за исключением электропроводки в крыльях самолета)» в полевых условиях будет выполняться техническим составом авиачастей «в течение I ч. до 3,5 ч. в зависимости от типа самолета и калибра РБС». Для отработки методики стрельбы ракетными снарядами с пикирования, совершенствования пусковых установок ракетных орудий, отработки тактики применения ракетных самолетов Б.М. Слонимер и А.Г. Костиков просили выделить для испытаний в НИП АВ ВВС КА один СБ, один ДБ-3 и звено самолетов И-15бис или И-16. Полигон под Ногинском требовалось оборудовать «бетонноми и бронеплощадками размерами 50x50 м» (19588).

7 июня 1940 на НИП АВ закончились полигонные испытания металлических ампул АЖ-2 из двух сплошных полусфер со швом в "нахлест" конструкции завода № 67, которые проходили с 28 мая 1940

Отв. исполнитель:

В/инженер 3 ранга Лукашев

Цель испытания

Целью полигонных испытаний ампул из двух сплошных полусфер, являлось определение следующих элементов:

а) прочности и надежности конструкции;

б) характера разрушения оболочки ампулы при ударе о преграду;

в) характера разбрызгивания жидкости на площади (у ампул с полным и частичным разрушением оболочки);

г) возможность замены серийной ампулы АЖ-2 на ампулу из двух сплошных полусфер.

Ампулы АЖ-2 из двух сплошных полусфер со швом в "нахлест" являются дальнейшей попыткой удешевления серийной ампулы АЖ-2, гл. образом за счет упрощения технологии изготовления.

Заключение

Предъявленные на полигонные испытания ампулы из двух сплошных полусфер со швом в "нахлест", конструкции завода № 67, полигонные испытания не выдержали (7648).

С 7 по 11 июня 1940 в НИИ ВВС проходили полигонные испытания модернизированных ампульных кассет АК-2ум и контрольным испытаниям ампульных кассет изготовленных по ТУ военного впемени (конструкции завода № 145) на самолете ДБ-3

Отв. исполнители:

В/инженер 3 ранга Лукашев

Цель испытания:

Целью полигонных испытаний модернизированных ампульных кассет АК-2ум и контрольных испытаний АК-2, изготовленных по ТУ военного времени являлось определение следующих элементов:

Прочности и надежности конструкции.

Надежности и безотказности работы всех механизмов.

Вявление вариантов ампульной и бомбовой загрузок.

Характера рассеивания ампул и бомб при сбрасывании с самолета.

Удобства и безопасности в эксплуатации.

Заключение:

Предъявленные заводом № 145 на полигонные испытания кассеты АК-2 ум полигонных испытаний не выдержали.

Одновременно предъявленные на контрольные испытания кассеты АК-2у, изготовленные по ТУ военного времени контрольных испытаний не выдержали (7408).

С 7 по 28 июня 1940 года на НИП АВ ВВС проходили заводские испытания авиационно-дымовых шашек (АДШ) конструкции завода № 145 на самолете СБ

Отв. исполнитель:

Инженер 4 отделения Опытного отдела НИП АВ ВВС Комарницкий

Цель испытания

Выявить боевые и конструктивно-эксплуатационные качества авиационно-дымовых шашек (АДШ) конструкции завода № 145 на самолете СБ.

АДШ предназначены для применения с самолета в целях создания наземных завес нейтрального или ядовитого дыма.

Заключение

Авиационно-дымовые шашки конструкции завода № 145 заводские испытания не выдержали (7596).

Другие оборонные отрасли:

7 июня 1940 г. Постановлением СНК СССР № 983-372сс на Комитет обороны СССР была возложена разработка мобилизационных планов для народного хозяйства, для чего в его составе создан мобилизационно-плановый отдел, который просуществовал до 9 апреля 1941 г., когда был вновь слит с секретариатом. По этому же постановлению был пересмотрен штат секретариата. Количество его отделов сократилось до пяти: 1) текущий заказов (с отделениями: сводного плана; вооружения и боеприпасов; авиационное; автобронетанкового вооружения; химического, инженерного вооружения и связи); 2) морской (с отделениями: судостроения и судоремонта; вооружения и боеприпасов); 3) военно-хозяйственного снабжения (с отделениями: продовольственного снабжения; обозно-вещевого снабжения; санитарно-ветеринарного имущества); 4) капитального строительства НКО и НК ВМФ (с отделениями: капитального строительства НКО; капитального строительства НКВМФ); 5) общий (с отделениями: оформления постановлений КО; делопроизводство). Отдельно были выделены отделения финансов и воинских перевозок, а также Военно-техническое бюро. Комитету обороны были определены следующие основные задачи: подготовка и рассмотрение годовых и квартальных планов текущих военных заказов и планов воинских перевозок; подготовка вопросов, связанных с принятием на вооружение и на производство новых образцов вооружения, со снятием с производства и вооружения устаревших образцов, оборонительным и необоронительным строительством наркоматов обороны и ВМФ, их финансированием, а также хранение документов КО и ведение текущей переписки. 9 апреля 1941 г. Комитет обороны получил статус чрезвычайного органа управления с четко определенными функциями. В его состав, сокращенный в марте до 5 чел., вошли К. В. Ворошилов (председатель), А. А. Жданов (зам. председателя), И. В. Сталин, С. К. Тимошенко и Н. Г. Кузнецов. Комитет обороны при СНК СССР был упразднен 30 июня 1941 г. в связи с образованием Государственного комитета обороны СССР. (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 3ос. Д. 2. Л. 102-109.) (17750).

7 июня 1940 г. вышло постановление СНК № 978/372сс «О реорганизации аппарата КО», согласно которому, аппарат КО должен был состоять из Мобилизационно-планового отдела и секретариата. В задачи отдела входила «разработка мобпланов промышленности, транспорта и ПВО, на основе заявок НКО, НКВМФ (Наркомата военноморского флота) и войск НКВД (Наркомата внутренних дел), а также подготовка к рассмотрению на КО всех вопросов, связанных с мобилизацией промышленности и транспорта. Секретариат должен был готовить к рассмотрению на КО вопросы, связанные с текущим нуждами военведа: годовые и квартальные планы ТВЗ, планы воинских перевозок, вопросы строительства НКО и НКВМФ, принятия и снятия с производства видов вооружений, финансирования военведа (ГАРФ. Ф. 8418. Оп. 24. Д. 226. Л. 1—2. Постановление СНК № 983/372сс «О реорганизации аппарата КО» от 07.06.1940) (22647).

7 июня 1940 года вышел приказ № 155с НКВ

Заводы №№ 221, 232, 371, 172, 235, 352 подчинить непосредственно мне, выделив из состава соответствующих главных управлений (6241, 17).

С 7 июня по 29 июля 1940 года на НИЗАПе были проведены испытания 100-мм зенитной пушки 73-К. За это время сделано 885 выстрелов из трубы с мелкой нарезкой и 60 из трубы с глубокой нарезкой, система прошла 1000 км. По заводскому расчету начальная скорость 73-К была 850 м/с или 875 м/с, а в результате испытаний была определена 820 м/с. Тем не менее при этой начальной скорости заряд патронировался с трудом - мала гильза. Для испытаний 73-К (трубы с нормальными нарезами) было представлено 3 чертежа снарядов:

чертежа 2-965, специально спроектированный для данной системы;

чертежа 1767 принят на вооружение в ВМФ для Б-34;

чертежа 2-349, сконструированный и изготовленный в 1938 году.

В ночь с 29 на 30 июня 1940 года у 100-мм зенитной пушки 73-К разорвался дульный тормоз, а через 6 выстрелов разорвался второй дульный тормоз. Досылатель и затвор действовали без отказов. Система буксировалась автомобилем ЗИС-5, ЯГ-4 и тракторами СТЗ, НАТИ. Лучшие результаты достигнуты при буксировке ЗИС-5: максимальная скорость 3035 км/час, средняя 25 км/час. Пределом считается 50 км/час. Фактический темп стрельбы 1517 выстр./мин. без применения АУТ. По результатам испытаний пушка 73-К была рекомендована к принятию на вооружение Красной армии после устранения дефектов, указанных в отчете (3861).

7 июня 1940 г. было принято Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 250сс “Об организации производства пистолетов-пулеметов “ППД” на заводе № 367 Наркомвооружения в г. Загорске” (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 116. Л. 215-216) (17797).

7 июня 1940 вышло постановление Комитета обороны при СНК СССР "Об организации производства пистолетов-пулеметов “ППД” на заводе № 367 Наркомвооружения в г. Загорске" (21923).

7 июня 1940 вышло постановление СНК и ЦК ВКП(б) № 976-368сс “О производстве танков Т-34 в 1940” и определили программу в 600 танков, в т.ч. 500 на з-де № 183, а 100 - на СТЗ. З-д № 75 д.б. выпустить 2000 дизелей В-2 до конца года (4661, 42).

7 июня 1940 г. вышло ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) "О ПРОИЗВОДСТВЕ ТАНКОВ Т-34 В 1940 ГОДУ" № 976-368сс

Сов. секретно

Особой важности

Придавая особо важное значение оснащению Красной Армии танками Т-34, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) постановляют:

1. Обязать народного комиссара среднего машиностроения тов.Лихачева И.А.:

а) изготовить в 1940 году - 600 танков Т-34, из них:

на заводе № 183 (им. Коминтерна) - 500 шт.

на Сталинградском Тракторном - 100 шт., со следующей разбивкой по месяцам:

|  | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод |  |  |  |  |  |  |  |
| №183 | 10 | 20 | 30 | 80 | 115 | 120 | 125 |
| СТЗ | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 |

б) обеспечить полностью программу 1941 г. по выпуску танков Т-34 дизелями, для чего увеличить выпуск моторов Б-2 на заводе № 75 и изготовить до конца 1940 года 2000 шт., со следующей разбивкой по месяцам:

|  | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 230 | 260 | 300 | 320 | 330 | 350 |  |

[...]

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. Молотов

Секретарь Центрального Комитета ВКП(б) И.Сталин

АП РФ. Ф.93. Коллекция документов. Машинопись, заверенная копия (10694).

7 июня 1940 г., в итоге, после всестороннего изучения возможности увеличения выпуска Т-34 на предприятиях страны, было принято совместное Постановление СНК СССР и ЦК ВЩб} №976- 368сс «О производстве танков Т-34 в 1940 г.» Факт принятия этого документа по линии ЦК ВКП(б) лишний раз говорит о том, что советское руководство в предвоенный период придавало огромное значение скорейшему оснащению Красной Армии новейшими образцами бронетанковой техники. Приведем фрагменты из этого документа:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) № 976-368сс

7 июня 1940 г. Москва, Кремль

О производстве танков Т-34 в 1940 году. Придавая особо важное значение оснащению Красной Армии танками Т-34, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВЩб) ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Обязать Народного Комиссара Среднего Машиностроения тов. Лихачева И А:

а) Изготовить в 1940 году - 600 танков Т-34, из них: на заводе № 183 (им. Коминтерна) - 500 шт. на Сталинградском Тракторном - 100 шт. со следующей разбивкой по месяцам:

|  | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод №183 | 10 | 20 | 30 | 80 | 115 | 120 | 125 |
| СТЗ | - | - | - | - | 20 | ' 30 | 50 |

б) Обеспечить полностью программу 1941 г. по выпуску танков Т-34 дизелями, для чего увеличить выпуск моторов В-2 на заводе №75 и изготовить до конца 1940 года 2000 шт., со следующей разбивкой по месяцам:

| Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 230 | 260 | 300 | 320 | 330 | 350 |

в) Изготовить для НКХП Юпрессформдля обрезинки катков танка Т-34.

Обязать Народного Комиссара по Строительству тов. Гинз- бургС.З.:

Закончить строительство первоочередных пусковых объектов на заводах №183, СТЗ и №75 в следующие сроки:

На заводе №183

а. Тяжелый пролет отд. «700» полностью к 15.VI. 1940 г.

б. Застройка разрыва между корпусами отд. «700» к 15.Ш 1940 г.

в. Усиление конструкции и замена кровли отд. «700»к 1.DC 1940 г.

г. Реконструкция отд. «100" к 1. VIII. 1940 г.

д. Расширение отд. «200» к 1.Х. 1940 г.

е. Инструментальный отдел «Н-750», 1-я очередь к 15.XII. 1940 г.

ж. Кислородный цех, 1-я очередь к 15.XII. 1940 г.

Молярно-укомплектовочныйцех(свводомвжсплоатациюЗО% общей площади застройки) к 1.1. 1940 г.

На заводе №75.

На Сталинградском тракторном заводе.

а. Постройка механического цеха к IX 1940 г.

б. Сборочно-сдаточный цех к 1.ТХ. 1940 г.

в. Цех цветного литья к 15.X1I. 1940 г.

Б) Обеспечить окончание строительства 15-ти брусковых домов к 1 сентября 1940 г. и 15-ти брусковых домов к 1 октября 1940 г. для заводов№183, №75иСТЗ.

Обеспечить в сроки, согласованные с НКСМ, выполнение остальных объектов строительства, предусмотренных увеличенными титульными списками на 1940 год по заводам №183, №75 и СТЗ.

з. Народному Комиссару Среднего Машиностроения тов. Лихачеву И.А. в декадный срок согласовать с Наркомстроем сроки проектирования строительства заводов №183, №75 и СТЗ, обеспечивающие выполнение строительно-монтажных работ, указанных в §.2.

Народному Комиссару Боеприпасов тов. Сергееву, Народному Комиссару Судостроения тов. Носенко - обеспечить выполнение проектных работ в IV ТЛИ и 46-ом строительном тресте по заводам №183, №75 и СТЗ до 15 июня 1940 г.

Обязать метрострой закончить к 15 октября 1940 года строительство Административного корпуса Московского завода АТЭ.

Промбанку юв. Гроссман финансировать до 1.1.1941 г. объекты строительства заводов №183, №75 и СТЗ, Мариупольского завода им. Ильича и Кулебакского завода, не имеющие утвержденной комплектной техдокументации по фактически выполняемому объему работ и единичным расценкам, утвержденным НКСМ, НКАП и НКСП.

Народному Комиссару Судостроительной Промышленности тов. Носенко:

а) Организовать на Мариупольском заводе им. Ильича изготовление бронедеталей и дисков колес танка Т-34 и поставить заводу № 183 (НКСМ) в 1940 году 775 комплектов в следующие сроки; июнь - 20 компл., июль - 40, август - 75, сентябрь - 125, октябрь - 145, ноябрь — 170, декабрь - 200.

б) Организовать на Кулебакском заводе им. Кирова изготовление колец (погоны) и поставить заведу № 183 (НКСМ) в 1940 году 775 комплектов, начиная с июня равными партиями.

в) Изготовленный заводом «Кр. Гидропресс• пресс мощностью 800 тонн для Наркомугля передать Мариупольскому заводу им, Ильича.

г) Совместно с НКФ СССР определить затраты на подготовительные работы по реконструкции цехов, занятых производством танков БТ, и представить в СНК СССР для покрытия из резервного фонда.

Обязать НКГМ тов. Ефремова;

а) Закончить изготовление на Уралмашзаводе и обеспечить поставку Мариупольскому заводу им. Ильича (НКСП) гибочного пресса в 5000 тонн к 1Х-1940 года комплектно с насосом, аккумулятором и электрооборудованием, для чего обязать НКВ поставить баллоны для гидроаккумулятров к 15.VIII. 1940 г. и НКЭП изготовить электрооборудование к этому прессу к 1.IX. 1940 г.

б) Изготовить в 1940 году Для Мариупольского завода им. Ильича 20 правильных вальцев.

Народному Комиссару Черной Металлургии тов. Тевосянупо- ставить заводу им. Ильича с завода «Красный Октябрь» 1000 тонн броневого отожженного обрезного автогеном листа.

Народному Комиссару Электропромышленности тов. Богатыреву:

а) Организовать на электромеханических заводах г. Ярославля и Харькова изготовление стартеров, реле и аптечек к ним для танка Т- 34 и дизеля В-2, и обеспечить с 1.1. 1941 г. поставку их заводам №183, №75 и СТЗ на программу 1941 года. Экономсовету в 15- тидневный срок рассмотреть мероприятия НКЭП, обеспечивающие выпуск танкового электрооборудования.

б) Увеличить выпуск панцирного провода для обеспечения программы по танкам на 1940-1941 гт. НКЧМ - обеспечить поставку НКЭП железной оцинкованной проволоки.

в) Для производства изделий к танку Т-34, перечисленных в ведомости №6, выделить Наркомэлектропрому в июле 1940 года из Госрезерва 70 тонн меди и 70 тонн свинца.

Народному Комиссару Цветной Металлургии тов. Самохва- лову:

а) Организовать на Кольчугинском заводе изготовление радиаторов с эллиптическими трубками для ганка Т-34 и поставлять, начинало 1.VII. 1940 г. заводам №183 и СТЗ по графику НКСМ, согласованному с НКЦМ.

б) Увеличить выпуск прутков БАЖМ до полного обеспечения выпуска танков и моторов В-2, организовав производство их на Кольчугинском заводе.

Народному Комиссару Обороны тов. Тимошенко:

а) Выделить в распоряжение НКСМ 15 инженеров в помощь по организации производства танка Т-34.

б) Обеспечить полностью и комплектно вооружением и оптикой программу заводов №183 и СТЗ по танку Т-34.

Народному Комиссару Электростанций тов. Леткову поставлять заводам № 183 и №75 в течении 1940 года не менее 65 тонн пара в час, давлением 11 атм., и обеспечивать завод “Проводник” (НКХП) электроэнергией наравне со спецзаводами.

15. Выделить Наркомсредмашу дополнительные ассигнования по капитальному строительству из Резервного фонда СНК СССР 84,5 миллионов рублей; на заготовку инструмента, штампов, приспособлений и подготовку производства танка Т-34 из Резервного фонда СНК СССР 20 миллионов рублей целевым назначением для заводов №183, №75 и СТЗ.

17. Обязать Наркомвнешторг (тов. Микояна) обеспечить поставку НКСМ импортного оборудования. Разрешить НКВТ передать заводам №183, №75, СТЗ и им. Ильича (НКСП) поступающее для других потребителей оборудование, подходящее для производства танка Т-34. Обеспечить в первую очередь карусельными, шлифовальными, зубодолбежными и расточными станками.

19. Всем вышеперечисленным Наркоматам отгружать материалы, полуфабрикаты, покупные изделия, инструмент и оборудование заводам № 183. №75, СТЗ и заводу им. Ильича в порядке выполнения правительственного задания с отме ткой “П П.”

Предупредить руководителей предприятий, выполняющих зака - зыдля танка Т-34, чю они персонально отвечают за исполнение как по качеству, так и в срок.

21. Народному Комиссару Путей Сообщения СССР тов. Богаеву принимать вне всякой очереди грузы, отправляемые в адрес заводов № 183, №75, СТЗ, АТЭ, ЗЭМ (НКСМ) и завода им. Ильича (НКСП), в отдельных случаях переводить пассажирской скоростью и предоставлять для перевозки необходимых материалов (небольшими партиями) право на багаж по заявкам НКСМ.

23. Народному Комиссару Торговли СССР тов. Любимову:

а) Улучшить общественное питание на заводах №183, №75, СТЗ, заводе им. Ильича и Кулебакском, обеспечив трехсменное обслуживание.

б) Организовать к 15 июня 1940 года на заводах № 183, №75 и Кулебакском закрытые распределители.

31. Разрешить Наркомстрою установить с 1.V1. 1940 г. к тарифной сетке рабочих и должностным окладам ИГР и служащих, занятых на строительстве заводов № 183, №75 и СТЗ - коэффициент 1,1.

33. Выделить из резервного фонда СНК СССР спец. фонд для премирования рабочих, ИГР и служащих, как участвующих в изготовлении танка Т-34, так и занятых в строительстве заводов № 183, №75 и СТЗ:

Заводу № 183 - 2 миллиона рублей; Заводу №75 - 1,5 миллиона рублей; СТЗ - 1 миллион рублей: Заводу им. Ильича- 1,5 миллиона рублей: АТЭ и ЗЭМ - 200 тысяч рублей; Кулебакскому заводу - 300 тысяч рублей; Наркомстрою для Треста №26 и Волгопромст- роя - 500 тысяч рублей.

...

36. Поручить Главному Контролеру КО при СНК СССР тов. Новикову установить особый контроль за ходом выполнения настоящего Постановления и ежемесячно докладывать КО при СНК СССР.

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР В. Молотов Секретарь Центрального Комитета ВКП(б) И. Сталин (11901).

7 июня 1940 года постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) № 967-368сс «О производстве танков Т-34 в 1940 г», утверждался план выпуска новых боевых машин в 600 штук, из них 500 должен был дать завод № 183 и 100 – СТЗ (12217).

Прежде чем писать об организации производства Т-34, хотелось бы сделать небольшое отступление, посвященное способу подсчета выпушенных танков и способу их приемки. Дело в том, что большинство авторов, пишущих о производстве танков (и тридцатьчетверки в частности), не очень хорошо представляют себе, как велась отчетность. Например, встречаются упоминания о двойной бухгалтерии, о сдаче танков заводами по сборке, а приемке армией по «бою» и т.п. На основании этого делается вывод о том, что вообще нельзя абсолютно точно определить количество изготовленных Т-34. На самом деле, это не так, нужно только знать, что и как искать.

Прежде всего, между заказчиком (АБТУ КА) и исполнителем (завод N° 183) заключался «Договор на продукцию, сдаваемую через военпреда Заказчика». В этом документе определялись цены на танки, порядок их приема, отправки и оплаты, сроки поставки и т.п. Что касается приемки готовых машин Т-34. то она велась по определенной схеме, утвержденной АБТУ КА и наркоматом среднего машиностроения специальными приказами и письмами. В этих документах определялся порядок приемки готовых боевых машин, который происходил следующим образом.

После того, как танк был собран, он направлялся в 30-километровый заводской пробег, в котором проверялась правильность монтажа и регулировки узлов и агрегатов. После устранения выявленных недостатков (если они обнаруживались), Т-34 поступал на сдаточный пробег (в документах завода № 183 он часто именуются большим пробегом, его дистанция составляла 50 км), который проводили представители военной приемки АБТУ КА при участии ОТК завода. При этом машина считалась принятой, если она прошла его без серьезных поломок. В слуЧАЕ, если в танке что-то ломалось, после ремонта он снова шел в большой пробег. и так до тех пор, пока не проходил его (некоторые Т-34та- ким образом испытывались до трех раз). Кроме того, существовали контрольные пробеги, также проводимые военпредами. Они велись для проверки работы каких-то отдельных узлов и деталей. Например, в ходе большого пробега у танка обнаруживалась течь масла какого-то сальника. Данный дефект не влиял на прохождение большого пробега (машина его прошла), но требовал устранения, после которого танк вновь испытывался на дистанцию не более 30 км. При этом проверялась работа только того узла, который ремонтировался. Данное испытание и называлось контрольным пробегом, а небольшая дистанция объяснялась необходимостью беречь ресурс новых танков для их последующей эксплуатации в войсках. Причем испытания большим пробегом велись без установки в танк вооружения.

Помимо военпредов АБТУ КА на заводе № 183 (и на других танковых заводах) существовала приемка Главного артиллерийского управления Красной Армии - она принимала установку на Т-34 орудия Л- 11, пулеметов ДТ, оптических прицелов (ТОД-6 и ПТ-6), работу подъемного и поворотного механизмов, а также проверяла пушку искусственным откатом.

После приемки военпредами АБТУ КА и 1АУ КА, машина поступала в малярный цех, где окрашивалась, затем направлялась на участок окончательной сборки, где проверялась подтяжка всех соединений, а также осуществлялась заправка горючим, снаряжение ЗИПом, инструментом, боекомплектом и осмотр представителем ОТК завода. Затем танк вновь предъявляли военпреду АБТУ КА, который принимал его под пломбу - в таком виде он ждал отправки в войска. Кстати, если машина оставалась в распоряжении завода (например, для проведения опытных работ) это тоже отражалось в документах военной приемки.

При начале изготовления на заводе на каждый Т-34 заводилось дело машины, в которое вносились номера корпуса, башни, двигателя, пушки и т.д., а также информация о ходе ее сборки (включая фамилию бригадира), дефектах, обнаруженных в ходе заводского и военпредовского пробегов. При приемке каждого Т-34 военпредами составлялся акт, который подписывали представители завода и военные. Отметка об этом делалась в деле машины, а также в журнале пробегов и журнале окончательно принятых танков (два последних вели военпреды). Только посте составления акта приемки заказчик (АБТУ КА) выписывал исполнителю (заводу № 183) документы на оплату танка. При передаче Т-34 в войска на нее заводился формуляр, содержащий основные сведения о ней (номер корпуса, башни, двигателя и т.п.), который отправлялся вместе с танком. Дело машины оставалось на заводе - в случае поступления рекламации по нему легко можно было установить тех. кто допустил некачественную сборку.

При отгрузке танка в войска вместе с ним отправляли следующие документы: формуляр на машину, инструкция по ее эксплуатации, инструкция по эксплуатации и уходу за двигателем, инструкция и описание топливо- подкачивающей помпы, инструкция по генератору и реле-регулятору, ведомость возимого на машине ЗИПа, описание по уходу и эксплуатации стартера, описание по уходу и эксплуатации аккумуляторов, инструкция на мотор поворота башни, описание и инструкция ТПУ, инструкция по радиостанции, описание и паспорт умформера РУН-10 и РУН-75, контрольно-проверочные карты передатчика и приемника радиостанции 71-ТК-3 (все эти документы находились и возились внутри машины). Кроме того, имелись документы, придаваемые каждому танку, но не перевозившиеся в нем (хранились в штабе части в ведении помпотеха): паспорта и акты на корпус, башню, орудийную маску, съемные бронедетали, формуляры на: противооткатные устройства и ствол пушки, пулеметы ДТ (на каждый свой), двигатель (с находящимися при немдокументами согласно техусловий завода № 75),радиостанцию , аккумуляторные батареи радиостанции, стартер, тахометр, аэротермометр, манометр топлива, манометр, масла, ТОД-6, ПТ-6, а также аттестат на часы и выписка из договора с заво-: дом № 183 о гарантии машины.

Теперь что касается учета изготовленных танков. Заводы промышленности направляли в вышестоящую инстанцию (наркомат) ежемесячные и годовые сводки о выполнении плана. В них указывалось количество собранных за каждый месяц танков, прошедших заводской пробег и предъявленных представителям военной приемки на заводе. Таким образом, можно говорить о том, что промышленость предоставляла ежемесячные сведения о числе окончательно собранных машин.

Военпреды в своих документах, которые назывались «Оперативная сводка о выполнении заводом № 183 им. Комитерна в счет заказа АБТУ РККА на 1940г.» и подавались ежемесячно, указывали сколько надлежало поставить танков по плану и сколько поставлено (то есть принято приемкой) с начала года и за текущий месяц. Если среди поставленных машин имелись более ранней сборки (например, среди принятых в октябре были изготовленные в сентябре), то их количество указывалось в примечании. Наряду с числом готовых танков в сводках давались сведения о том, сколько еще Т-34 находится в заделе на первое число месяца.

Кроме того, в этих документах указывалось и число отгруженных с завода машин, причем если отправлялись танки более ранней сборки (например, среди отправленных в декабре могли быть принятые в ноябре), их количество указывалось в примечании. Оперсводки за прошедший месяц направлялись в АБТУ КА как правило не позднее третьего числа нового месяца.

Помимо оперативных сводок за месяц, существовали еще и так называемые декадные сводки (за декаду каждого месяца), составляемые военпредами. В них указывалось количество танков, принятых ОТК завода и военпредами, а также давались сведения о числе отгруженных Т-34 с указанием заводского номера каждого, даты отправки и места назначения (военный округ, станция, иногда воинская часть).

Исходя из изложенного, автор считает, что наиболее точные и отражающие реальное положение дел сведения о количестве выпущенных танков содержатся в документах военной приемки. Дело связано и с более четкой системой учета принятых машин, и, что более важно, содержит информацию об их отправке в войска. Последнее обстоятельство позволяет с большой долей достоверности определить, сколько Т-34 было в частях на определенные даты.

Таким образом, статистику производства танков Т-34 можно производить двумя способами. Первый - на основе документов заводов, он дает представление о том, сколько машин было собрано в месяц и прошло заводской пробег. На основе этих данных можно представить мощность того или иного предприятия. Второй — на основе документов военной приемки, из которых видно, сколько танков приняли военные, и сколько было отгружено в войска. Смешивать подсчеты, проведенные по этим способам некорректно, в таком случае появляются расхождения в цифрах.

Одной из основныхпроблем. возникших при организации производства бронедеталей для Т-34, стало изготовление передней части бронекорпуса. Она сгибалась из цельного бронелис- та. который сначала подвергали термоотпуску, после чего его нагревали и гнули на 1000-тонном прессе (использовался для корабельной брони), затем вели механическую и снова термическую обработку. Естественно, что столь сложный процесс, который к тому же приводил к значительному браку, мог использоваться для опытных машин (тем не менее, при сборке двух А-34 в брак ушло 8 заготовок передней части корпуса), но был совершенно непригоден для серийных танков. Поэтому для упрощения технологии, инженеры Мариупольского завода предложили переднюю часть корпуса собирать из трех деталей — верхнего и нижнего лобовых листов и соединяющей их катанной носовой балки. Однако такая конструкция утяжеляла корпус Т-34 на 100 кг, что встретило возражение со стороны работников КБ-520 завода № 183. Для разрешения возникшей проблемы 19 мая 1940 года прошло совместное совещание конструкторов обеих предприятий и представителей Госплана СССР. В ходе обсуждения Госплан дал «добро» на введение носовой балки (12217).

7 июня 1940 года

СЕКРЕТНО.

Экз. № 1

ПРИКАЗ

ПО АВТО-БРОНЕТАНКОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ КР. АРМИИ

№ 025с

"7" июня 1940 года.

г. Москва

Подводя итоги совещания, проведенного мною 2.6.40 г., основной задачей ставлю: путем повседневного систематического контроля и реальной помощи заводам – добиться полного, качественного выполнения и в указанные сроки плана выпуска танков "КВ" и "Т-34".

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику 8 отдела Военинженеру 1 ранга тов. АФОНИНУ обеспечить срочную доводку танков до полного соответствия их тактико-техническим требованиям и отработку чертежей на серийный выпуск. 5, 15 и 25 числа каждого месяца докладывать мне сводные данные по обеспеченности заводов броней и по выполнению заводами работ по доводке танков на серийное производство.

Для обеспечения систематического контроля по доводке машин закрепить ведущих инженеров:

а) по танку "КВ" – Военинженера 3 ранга тов. ВОРОШИЛОВА,

б) по танку "Т-34" – Майора тов. ПАНОВА,

в) по танку "СП" – Майора тов. КОВАЛЕВА,

г) по мотору В-2 форсир. Военинженера 3 ранга тов. ЛАВРУШЕНКОВА.

2. Начальнику 4 отдела Военинженеру 1 ранга т. АЛЫМОВУ 5, 15 и 25 числа каждого месяца докладывать мне сводные данные по выпуску танков танкостроительными заводами.

Потребовать от заводов составления инструкций по "КВ" и "Т-34".

Инструкция должна быть краткой, указывающей что, где, когда и как нужно делать по обслуживанию, эксплоатации и ремонту машин, как в стационарных, так и в полевых условиях, дополняя содержание отдельными рисунками и схемами.

Инструкцией должен снабжаться каждый серийный танк, начиная с первой машины.

Для обеспечения систематического контроля за серией закрепить ведущих инженеров:

а) по танку "КВ" – Военинженер 3 ранга т. КАУЛИН,

б) по танку "Т-34" – на заводе № 183 Военинженера 3 ранга т. ГОРЮШКИНА,

в) по танку "Т-34" на СТЗ Военинженера 2 ранга т. СИВОВА.

3. Начальнику 4-го отдела Военинженеру 1 ранга т. АЛЫМОВУ со всеми ведущими инженерами по всем машинам, в том числе и для "КВ" и "Т-34" поставить задачу перед Главспецмашем и директорами всех заводов и добиться в кратчайший срок выполнения по следующим вопросам:

а) Помимо имеющихся мощностей подыскать и определить предприятия, на которых можно дополнительно или вновь разместить для производства, как наиболее дефицитные, так и необходимые запасные части ко всем машинам.

б) Окончательно отработать и составить для машин "КВ" и "Т-34" комплекты ЗИПа и инструмента по машинам, включив в них самое необходимое.

Начальникам 3 отдела и 7-го отдела с ведущими инженерами по этим отделам, отработать комплект инструмента и приспособлений, необходимых для ремонта машин КВ и Т-34, как средствами мастерских типа А, Б, В, АРВБ, так и на ремонтных базах, определив последние для производства капитального ремонта указанных машин.

4. Военпреды танкостроительных и броневых заводов должны направить всю свою работу на выполнение программы выпуска машин. Качество выпускаемых машин должно соответствовать требованиям АБТУ Красной Армии.

В случаях затруднений по линии кооперации с другими заводами, надо помочь основным танкостроительным заводам через приемки кооперированных заводов, обеспечить своевременность донесений и оперативность в деле бесперебойного снабжения кооперированными материалами по всем танкам.

Старшим военпредам АБТУ КА Военинженерам 2 ранга т.т. ШПИТАНОВУ, ДМИТРУСЕНКО, КОЗЫРЕВУ, ФЕДОРОВУ, ЛЕВИНУ, ЗУХЕРУ и Военинженеру 3 ранга тов. МОРОЗОВУ каждую декаду доносить мне по вопросам:

а) отработка чертежей машин серийного выпуска.

б) отработка технологии производства.

в) подготовка штампов, приспособлений и инструментов.

г) обеспеченность станочным оборудованием.

д) график выпуска по месяцам и выполнение.

е) причины невыполнения отдельных работ и мероприятия.

Старшим военпредам предлагаю принять непосредственное участие в составлении инструкции к машинам, обеспечив выпуск ее с первым серийным танком.

Моим помощникам Комбригу т. ПАНФИЛОВУ и Военинженеру 1 ранга тов. КОРОБКОВУ докладывать мне ежедекадно о ходе выполнения всех работ, принимая решительные меры к устранению всех недостатков.

Служебное соответствие и работу состава АБТУ КА и лиц военпредовской приемки буду оценивать по действительным результатам выполнения правительственного постановления по выпуску танков.

НАЧАЛЬНИК АБТУ КР. АРМИИ КОМАНДАРМ 2 РАНГА подпись (ПАВЛОВ

ВОЕННЫЙ КОМИССАР АБТУ КА ДИВИЗИОННЫЙ КОМИССАР подпись (КУЛИКОВ)

Отп. два экз.

3.6.40

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1038 листы 33 – 35 (18076).

7 июня 1940 г., в этот день вышло совместное Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 976-368сс «О производстве танков Т-34 в 1940 году», в котором, в частности, было указано:

«Придавая особо важное значение оснащению Красной Армии танками Т-34, Совет Народных Комисаров СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:

Обязать Народного комиссара среднего машиностроения тов. Лихачева И.А.:

а) изготовить в 1940 году – 600 танков Т-34, из них:

на заводе № 183 (им. Коминтерна) – 500 шт.;

на Сталинградском Тракторном – 100 шт.».

[ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1в. Д. 523. Л. 216].

Таким образом, как уже отмечалось в предыдущей главе, по сравнению с программой, определенной Постановлением Комитета обороны при СНК СССР № 443сс от 19 декабря 1939 г., согласно Постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 976-368сс завод № 183 в 1940 г. должен был увеличить выпуск «тридцатьчетвёрки» в 2,5 раза, а СТЗ – в 5 раз (18076).

7 июня 1940 г. председатель Комитета обороны при СНК СССР К.Е. Ворошилов подписал распоряжение № 5286/КО, согласно которому народным комиссарам среднего машиностроения И.А. Лихачеву и тяжелого машиностроения А.И. Ефремову предлагалось:

«1. НКТМ в конструкторском бюро Кировского завода к 1 августа 1940 г. разработать технический проект механизма поворота танка, применительно к танку "КВ".

2. НКСМ в конструкторском бюро завода № 183 к 1 августа 1940 г. разработать технический проект механизма поворота танка, применительно к танку "Т-34".

3. Проектирование и разработку технического проекта механизма поворота вести при обязательном участии т. Данченко и Благонравова по предложенной ими кинематической схеме (приложение № 1).

4. Затраты на разработку технических проектов механизма поворота произвести в счет ассигнований НКСМашу и НКТМашу на оборонные научно-исследовательские работы на 1940 год».

[ГАРФ. Ф. Р8418. Оп. 24. Д. 936. Л. 93]

Однако в связи с отсутствием опыта по проектированию планетарных передач и большой загруженностью конструкторских бюро текущей работой, ни Кировский завод, ни завод № 183 не смогли разработать технические проекты механизмов поворота для танков КВ и Т-34 к указанному в распоряжении сроку (20377).

7 июня 1940 г. директор ГАЗа Лоскутов телеграфирует: “Москва. Кремль. Тов. Микояну. На заводе находятся 1749 машин ГАЗ-65 с приспособлением высокой проходимости. Заморожено 50 млн. руб. Машины стоят на площадке завода, портятся. Прошу ускорить решение о продаже машин. В связи с этим на заводе тяжелое финансовое состояние, прошу продлить предоставленную госбанком ссуду под машины ГАЗ-65 в 35 млн. руб. сроком на 30 дней”.

Тов. Микоян отправил бумагу по инстанциям с резолюцией:

“Тов. Молотову,

тов. Булганину,

тов. Вознесенскому,

тов. Малышеву.

Предлагаю снизить цену на вездеходы, установив на 25-30% дороже обычных ГАЗ. Разницу в себестоимости этой партии взять на госбюджет или покрыть за счет прибылей НКСМ. Госбанку продлить ссуду на 10 дней.

А. Микоян. 09 июня” (9970).

7 июня 1940 г. Заместитель Наркома среднего машиностроения Горегляд по вопросу несвоевременности передачи военным мотоциклов Л-8 писал в Правительство: «Недопоставка НКО мотоциклов Л-8 и запчастей к ним произошла по следующим причинам:

1. Новая модель мотоцикла Л-8 содержит принципиально отличные от мотоцикла Л-300 772 совершенно новые детали, что составляет 74 % от общего количества деталей мотоцикла Л-8, и ввиду трудности в их изготовлении произошла задержка в освоении.

2. Мотоциклетный цех был загружен специальным правительственным заданием для нужд фронта, каковое он и выполнил в установленные сроки.

В настоящее время завод № 234 освоил производство мотоциклов Л-8, и дальнейший их выпуск зависит исключительно от нормального и бесперебойного снабжения завода №234 со стороны заводов смежников». Помимо завода № 234, Л-8 предполагали выпускать в Ижевске и в Серпухове. Для намеченных к поставке в армию мотоциклов в том же 1940 г. была утверждена единая спецификация «ИЖ-Л-8/51». Летом 1940 г., извещая Правительство о некомплекте легких мотоциклов в армии более чем в 20 000, маршал Кулик просил изготовить и поставить для НКО в 1940 году заводом № 234 7000 шт. мотоциклов Л-8 и в 1941 г. еще 10 000 шт. А ведь помимо армии, мотоциклы должны были поступать в милицию, внутренние войска и др. На 1 января 1941 в войсках НКВД по штату полагалось 1665 мотоциклов всех типов, но некомплект составлял 895 шт. На 1941 г. для войск НКВД была подана заявка на 300 мотоциклов всех типов, но был выделен лимит в 60 легких мотоциклов. 10 августа 1940 Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР № 1423–559сс Главмотовелопром Наркомобщемаша получил задание освоить на Ижевском, Серпуховском (СМЗ) и Ленинградском заводах производство мотоцикла Л-8. Освоение нового мотоцикла шло тяжело, с отставанием от заданных сроков, поскольку требовала существенной реорганизации производства. Хотя для легких мотоциклов обоих заводов была утверждена единая спецификация, в Ижевске в ходе адаптации конструкторской документации с учетом имевшегося оборудования спроектировали практически новый образец «мотоцикла Л-8 на базе экипажной части мотоцикла Ижевского завода ИЖ-9, с сохранением двигателя и коробки передач мотоцикла Л-8». Мотоцикл успешно прошел испытания и Нарком общего машиностроения А. Паршин 12 ноября 1940 письмом № 8564с обратился в Правительство с просьбой разрешить поставить на производство на Ижевском мотоциклетном заводе «частично модернизированный мотоцикл Л-8 /мотор и коробка скоростей Л-8 на экипажной части ИЖ-9/» с организацией его выпуска в течение III квартала 1941 г., с тем чтобы с IV квартала 1941 перейти на производство мотоцикла Л-8, модернизированного в соответствии с требованиями ГАБТУ КА. Оценка ГАБТУ модернизированного мотоцикла оказалась даже выше чем у Л-8: «произведенная Ижевским мотозаводом частичная модернизация удовлетворяет основные требования ГАБТУ как существующей конструкции мотоцикла Л-8 по снижению веса и повышению клиренса». Новый мотоцикл был одобрен военными, поэтому с планов производства Л-8 был снят, и 4 марта 1941 г. правительственным Постановлением он был утвержден к серийному производству в качестве основного легкого армейского мотоцикла под маркой ИЖ-12. Серийное производство ИЖ-12 предполагалось начать не только в Ижевске, но и в Серпухове вместо мопедов («малолитражных мотоциклов»). На Серпуховском заводе (СМЗ) выпуск ИЖ-12 должен был начаться с 1 декабря 1941 г. с одновременным прекращением постройки Л-8. В 3 квартале 1942 г. планировалось окончание реконструкции завода с выходом на мощность 10 000 мотоциклов в год. Начать выпуск мотоциклов ИЖ-12 на Ижевском заводе предполагали с мая 1941 г, прекратив производство мотоциклов ИЖ-9 с июля 1941 года. Реконструкцию Ижевского завода, с выходом на мощность 10 000 мотоциклов в год, следовало закончить в 1 квартале 1942 г. Завод № 234 планировалось перевести на выпуск военного мотоцикла с коляской. Еще одним заводом для выпуска ИЖ-12 намечался новостроящемся Рижском. К 1944 выпуск легких мотоциклов должен был составить 40 тыс. шт в год. Однако война разрушила все планы и Рижский завод в строй действующих вступить не успел. Освоение производства мотоциклов шло с отставанием от утвержденного Правительством графика, и 19 июня 1941 г вышло Постановление СНК СССР № 1674–702сс «О производстве мото циклов». В постановлении отмечалось невыполнение НКСМ и НКБ плана производства мотоциклов за 5 месяцев 1941 г., а также отставание по срокам в подготовке производства и мощностей к выпуску новых типов мотоциклов. СНК поручал «принять все меры» и доложить о результатах в комиссию по военным и военно-морским делам при Правительстве к 10 июля. Постановлением был утвержден новый план производства мотоциклов на 3 квартал в объеме 15 600 шт., в том числе 2200 Иж-12 и 900 Л-8. Уже через три дня Постановление потеряло актуальность. Руководителями заводов были вскрыты мобилизационные пакеты, и предприятия переключились на выпуск новой продукции. С приближением германских войск к Москве, Серпуховский завод был эвакуирован в Ижевск, а на оставшемся оборудовании стали выполняться текущие военные заказы. До начала октября СМЗ сдал 280 мотоциклов Л-8. Ижевский мотозавод к этому времени сдал 3500 мотоциклов ИЖ-9 при плане в 3050. Однако темп освоения ИЖ-12 был неудовлетворительным — в январе сдали три мотоцикла, в апреле и июне по одному, в июле девять и в августе 15. Кроме того, СМЗ вне плана успел до эвакуации сдать 48 мопедов, собранных из задела прошлых лет.

За рубежом:

7 июня 1940 г. Дик Рейнелл оторвал опытный Харрикейн с четырьмя пушками от взлетной полосы в Лэнгли. Самолет весил 3376 кг и скорость упала до 467 км/ч; но следует учесть, что это был уже потрепанный истребитель с изношенным мотором. За дюжиной полетов в Лэнгли последовал отстрел пушек на земле и в воздухе на полигоне в Боскомб-Даун, и уже 19 августа боевая 151-я эскадрилья приняла машину на войсковые испытания. Документальных свидетельств участия пушечного "Харрикейна" в воздушных боях, увы, не сохранилось (15129).

7 июня в 1940 году итальянский средний бомбардировщик «Z.1018» «Leone» разогнался до 515 км/ч, но без дополнительного бронирования (14915).

7 июня в 1940 году состоялись крайние испытательные полеты латвийского учебного пикирующего бомбардировщика «C-6bis» конструкции Хербертса Цукурса. Построен в 1940 году. Единственный цельнометаллический самолет такого класса, построенный в Латвии. Создан на базе самолета «С-6» 2Tris Zvaigznes», совершившего перелет в Японию. На самолете был установлен новый, более мощный двигатель. Имелся заказ Управления вооружений Минобороны Латвии на постройку серии самолетов. Испытания проводили пилоты 2-й истребительной эскадрильи капитан Я.Балодис, старшие лейтенанты А.Граудиньш и А.Грантс (14915).

7 июня 1940 авианосец HMS Ark Royal доставит на борт пяти уцелевших летающих лодок Supermarine Walrus из 701-й эскадрильи из Харстада и HMS Glorious выжившие Hurricanes из 46-й эскадрильи и Gladiators из 263-й эскадрильи из Бардуфосса, пока продолжается эвакуация союзников из Норвегии (20795).

7–8 июня (ночь) 1940 бомбардировщик французской морской авиации SNCAC NC.223 «Жюль Верн» (регистрационный F-ARIN) совершает первый бомбардировочный налет на Берлин времен Второй мировой войны, совершив 22-часовой полет над Данией в подойти к Берлину со стороны Балтийского моря . Нацеленный на завод Сименс, Жюль Верн сбрасывает на город восемь 250-килограммовых (551 фунт) фугасных бомб и двенадцать 10-килограммовых (22,5 фунта) зажигательных бомб (20795).

7 июня 1940 года председатель Консультативной комиссии по вопросам обороны (National Defense Advisory Commission) в составе семи человек, созданной Президентов мае и представлявших основные секторы американского «большого бизнеса» (Рузвельт предоставил ей право размещения контрактов от имени президента США в рамках чрезвычайных ассигнований на военные цели, выделенных конгрессом), Кнудсен позвонил по телефону президенту автомобильной компании «Крайслер» К. Келлеру и предложил ему контракт на производство танков. Хотя фирма никогда прежде не занималась выпуском бронированных боевых машин, узнав сумму будущего заказа, Келлер без колебаний согласился. Однако при этом он поставил условие, что строительство сборочного завода правительство возьмет на себя, так как «Крайслер» не желал иметь избыточные мощности по выпуску бронетехники после войны. Было тут же решено, что государство возведет на территории Детройтского танкового арсенала армии США сборочный танковый завод, передав его в аренду «Крайслеру». Вслед за этим телефонным разговором инженеры и технологи компании немедленно выехали на Рок-Айлендский арсенал, где ознакомились на месте с конструкцией разработанного армией США среднего танка М-2А1. Вернулись они оттуда со 186 фунтами копий всей технической и технологической документации, связанной с танком. Так как М-2А1 оснащался 37-мм пушкой, а армия с учетом опыта войны в Европе нуждалась в машине с более мощным орудием, было решено сконструировать на базе М-2А1 средний танк, получивший впоследствии наименование М-3 «Грант». Выполнить это задание поручили Абердинскому арсеналу армии США (21541).

7 июня 1940 в Англии вручены первые в ходе второй мировой войны кресты Виктории - высшие военные награды Британии (4962).

7 июня 1940 королева Голландии Юлиана со своим правительством прибыла в Канаду, где получила убежище на время оккупации ее страны фашистами (4962).

7 июня 1940 французский бомбардировщик «Жюль Верн» (№ 2) совершил первый бомбовый налет на Берлин (4962).

7 июня в 1940 году французский бомбардировщик «NC.223.4» «Жюль Верн» совершил первую бомбардировку Берлина. Берлин был атакован по длинному обходному маршруту через Северное море и Балтику (14915).

7 июня 1940 года был первый авианалет на Берлин совершили французы. В той «карательной» операции участвовал 1 (!!!) самолет типа «Фарман-223», сбросивший бомбы н юго-западе немецкой столицы. Тогда жертв среди населения не было, но уже 26 августа 1940 года случилась первая «серьезная» бомбардировка Берлина (17416).

7 июня 1940 французская авиация бомбила Берлин (2259).

7 июня 1940 создана государственная испанская авиакомпания «Иберия» (4962).

Авиапромышленность:

8 июня 1940 года была подготовлена справка Ворошилову.

Тимошенко С.К. докладывает, что при гос. испытаниях самолета ББ-1 с мотором М-88 выявилась недоведенность винтомоторной группы самолета по температурным режимам, не позволяющая принимать самолет для нормальной эксплуатации в частях ВВС.

Тимошенко просит:

1. До полной доведенности винтомоторной группы с мотором М-88, выпуск самолетов ББ-1 производить с мотором М-87.

2. Обязать НКАП довести мотор М-88 до надежной работы не мене 100 часов, довести винтомоторную группу самолета ББ-1 по температурным режимам и довести скорость самолета с 468 км/час до 500 км/час.

Шахурин категорически возражает против приостановления производства самолетов ББ-1 с мотором М-88 и перехода на выпуск самолетов с мотором М-87, т.к. это дезорганизует работу 3-х заводов НКАП, развернувших производство самолетов ББ-1.

Шахурин докладывает, что НКАП проводит работу по доводке самолета ББ-1 с М-88 и что эта работа, будет закончена в июне и что НКАП может к 20 июня 1940 г. предъявить на контрольные испытания доведенный самолет ББ-1 с М-88.

Поэтому Шахурин просит производство самолетов ББ-1 с М-88 не приостанавливать, разрешить сдавать самолеты не полностью доведенными с тем, чтобы во 2-м полугодии произвести в частях ВВС все доделки на самолетах, выпущенных в первом полугодии.

Секретариат КО считает нецелесообразным временно переходить на выпуск самолетов ББ-1 с мотором М-87, т.к. это вызовет нарушение производственного процесса заводов в то время как доводка самолета с мотором М-88 может быть закончена в течение июня.

Одновременно необходимо обязать НКАП в кратчайший срок закончить доводку самолета, устранить все недоделки и к 1 июля 1940 г. предъявить самолет на контрольные испытания.

До окончания контрольных испытаний разрешить НКАП сдавать самолеты ББ-1 с М-88 по состоянию доведенности на 15 июня 1940 г. (3444,6).

C 8 по 16 июня 1940 проходили летные испытания ДБ-3 Украина. Сделали 9 полетов и 16 июня передали машину по акту экипажу (2102,4).

8 июня 1940 года начальник ГУ ВВС генерал-лейтенант авиации Смушкевич писал письмо № 466081сс председателю КО маршалу Ворошилову К.Е.

По проекту постановления КО о задании конструкторам Болховитинову и Бериеву на постройку одноместных двухмоторных истребителей с двумя спаренными моторами и соосными толкающими винтами, докладываю:

Сроки предъявления на гос. испытания необходимо сократить и установить:

Главному конструктору Болховитинову:

1 экз. С 2М103 – 1 июня 1941 года

2 экз. С 2М107 – 1 октября 1941 года

Главному конструктору Бериеву:

1 экз. С 2М103 – 1 июня 1941 года

2 экз. С 2М107 – 1 октября 1941 года

Учитывая, что самолет выйдет в конце 1941 года, максимальные скорости необходимо увеличить:

на высоте 5500 м с 2М103 – до 720 км/час

на высоте 5500 м с 2М105 – до 740 км/час

на высоте 7500 м с 2М107 – до 780 км/час

посадочную скорость со 150 км/час следует сократить до 140 км/час.

дальность полета на скорости 0,9 необходимо увеличить и потребовать:

нормальную дальность – 1000 км

при перегрузке (с подвесными баками – 1500 км

Вооружение необходимо изменить и задать в двух вариантах:

1-й вариант – 2 пушки 23 мм, 2 пулемета 12,7 мм

2-й вариант – 1 пушка калибра 60-76 мм и 2 пушки по 23 мм (3420, 94).

8 июня 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-2 был выполнен контрольный полет на новом моторе и вновь не получился полет на определение температурных режимов ВМГ. Ремонтировали до 10 июня (2988).

8 июня 1940 на И-200-2 поставили новый двигатель, в тот же день в полете на замере температур он отказал - очередная авария, и опять два дня ремонта (11938).

8 июня 1940 ГК ОКБ завода 207 Боровков писал А.С.Я. письмо N 904:

"Заводские летные испытания самолета И-207/3 М-63, начатые 23 апреля 1940, закончены на 15 дней раньше срока, 7 июня 1940 согласно приказа НКАП от 22 апреля 1940 N 174 по утвержденной программе. Сделано было 30 полетов. (2050,52).

8 июня 1940 на И-26 М-105П ВИШ-61 А.С.Я. в ходе гос. испытаний, которые проходили с 1 по 15 июня 1940 после завершения отстрела пушек на земле машина была переведена из тира на аэродром. По том в дождь определяли взлетно-посадочные свойства и после 6-й посадки сдала левая нога (2924).

8 июня 1940 года закончился первый этап заводских испытаний ОКО-6 2М-88 б/р, который начался 31 декабря 1939 года на аэродроме ЦАГИ-Раменское, и самолет был перегнан на завод № 81 для доводок (7711, 71-75).

При заводских испытаниях первого экземпляра самолета ОКО-6 2М-88 б/р с винтами АВ-2 Д=2,6 м, получены следующие данные:

|  | Данные, полученные при заводских испытаниях | Данные по Постановлению КО |
| --- | --- | --- |
| Максимальная горизонтальная скорость у земли | 448 км/час |  |
| Максимальная горизонтальная скорость на расчетной высоте | 567,5 км/час на 7550 м | 600-650 км/час на 6000-7000 м |
| Время подъема на 5000 м | 5,5 мин. | 3-4 мин. |
| Практический потолок | 11100 м | 12000 м |
| Посадочная скорость | 150 км/час | 110-120 км/час |
| Разбег с бетонированной дорожки с открытыми щитками на 23 градуса | 369 м |  |
| Время | 14,8 сек. |  |
| Пробег по бетонированной дорожке со щитками на 45 градусов и торможением | 466 м |  |
| Время | 20,5 сек. |  |
| Дальность на 0,9 макс. при запасе горючего 535 кг | 700 км | 700 в нормальном варианте и в перегрузочном 1250 км |
| Время виража на 1000 м | 20,7 сек. | - |
| Вооружение самолета | 4 пушки ШВАК с емкостью до 1000 штук снарядов | 4 пушки ШВАК с 1000 штук снарядов или 4 пулемета БС калибра 12,7 мм |
| РС-82 | На 1-м экземпляре не установлен | РС-82 |

Основные дефекты самолета, выявленные на заводских испытаниях:

а) склонность самолета к развороту на разбеге и пробеге, вследствие того, что нет обдувки вертикального оперения;

б) неустойчивость самолета на режиме подъема и на виражах и недостаточная устойчивость на других режимах;

в) недоработанность конструкции костыля, который неоднократно складывался на рулежке и пробеге.

По данным заводских испытаний, боковая устойчивость самолета удовлетворительная: самолет пикировал под углом 50-60 градусов до скорости 640 км/час по прибору; бафтинга на самолете не обнаружено.

На штопор самолет не испытывался (7711, 71-75).

8 июня 1940 г. был закончен первый этап испытаний ОКО-6 Таирова в ЦАГИ, которые проходили с 31 декабря 1939 и самолет был передан на завод № 81 для доводок (9649).

В ОКО-б все было направлено на достижение высокой скорости полета: установка двух моторов М-88 с суммарной мощностью 2000л. с. (на второй границе высотности - 7000 м), предельно малые размеры, минимальный мидель фюзеляжа и весьма обтекаемые формы.

Длина самолета, площадь и размах крыла практически совпадали с одномоторным «Харрикейном» и были меньше, чем у американского одномоторного самолета Р-47 «Тандерболт». Самолет отличался мощным наступательным вооружением, состоящем из 4 пушек ШВАК, повышенной живучестью в бою за счет достаточно эффективного бронирования летчика и использования более живучих в бою моторов воздушного охлаждения.

Фюзеляж самолета состоял из трех частей. В передней части находились кабина и отсек вооружения.

Боковые стенки выполнялись из листового дюраля толщиной 12 мм. Спереди кабина закрывалась 8-мм бронеплитой, за головой и спиной лет-чика устанавливались бронеплиты толщиной 13 мм.

Снизу кабина пилота обшивалась 5-мм стальным листом. Фонарь кабины пилота откидывался назад, а за неподвижным прозрачным козырьком устанавливалось 45-мм бронестекло.

Средняя часть фюзеляжа выполнялась за одно целое с центропланом. К средней части фюзеляжа болтами крепились передняя и хвостовая части. Хвостовая часть фюзеляжа представляла собой деревянный монокок.

Центроплан и консоли крыла двухлонжеронные с полками из хро-мансилевой стали и дюралюминовы-ми стенками.

Поперечный силовой набор, хвостовые и носовые диафрагмы и обшивка выполнялись из дюраля, а мотогондолы - из электрона.

Элероны типа Фрайз. Щитки типа Шренка - два в центроплане и по одному на консолях крыла, выпуск и уборка от пневматической системы. Профиль крыла RAF-34.

Стабилизатор - дюралевый. Киль, каркас элеронов, обшивка носка и за-концовок крыла выполнялись из электрона. Рули и элероны обшивались полотном.

При изготовлении самолета использовался плазово-шаблонный метод.

Для компенсации реактивного момента винтов, «заваливающего» ко-роткокрылую машину, моторы М-88 имели винты с противоположным вращением.

Мотогондолы имели регулируемые «юбки» капотов, из-за которых коки винтов казались непропорционально большими, но сами гондолы приобретали каплевидную форму с хорошей аэродинамикой.

В центроплане размещались два протектированных бензобака емкостью по 365 л каждый. Кроме них, в фюзеляже имелся третий бензобак на 467 л.

Шасси самолета - трехстоечное с хвостовым колесом. Основные опоры шасси (800х260 мм) убирались в мотогондолы, а хвостовое колесо (400х150 мм) - в фюзеляж. Уборка и выпуск шасси - от пневматической системы. Для обеспечения безопасного противокапотажного угла основные опоры имели значительный вынос вперед.

Заводские испытания ОКО-б проходил с безредукторными моторами М-88. Летные данные были достаточно высокими.

При взлетной массе в 5250 кг максимальная скорость у земли достигла 488 км/ч, а на высоте 7550 м -567,5 км/ч.

Следует отметить хорошую скороподъемность самолета: высоту 5000 м он набирал за 5,5 мин. Потолок -11 100 м. Нормальная скоростная дальность полета составила 700 км. Разбег - 369 м (14,8 сек).

Пробег - 466 м (20,5 сек). Время выполнения виража на высоте 1000 м составляло всего 20,7 сек. Несколько великоватой была посадочная скорость - 150 км/ч.

Отмечались недостаточная продольная и путевая устойчивость однокилевой короткохвостой машины на режиме подъема и виражах, склонность самолета к развороту на разбеге и пробеге вследствие того, что отсутствовал обдув вертикального оперения (9649).

8 июня 1940 завершили первый этап заводских испытаний ОКО-6, которые начались 31 декабря 1939. В ходе испытаний однокилевое оперение заменили на двухкилевое. Второй этап начался в конце октября 1940 (4,56).

По другим данным, машину отправили на завод 81 в Тушино, где она была до 23 августа 1940, а потом отправили в ЦАГИ для продолжения испытаний (2181,23).

При заводских испытаниях первого экземпляра самолета ОКО-6 2М-88 с безредукторными моторами, с винтами АВ-2 диаметром в 2,6 метра, получены следующие данные:

|  | Данные полученные | Данные по Пост. КО |
| --- | --- | --- |
|  | при зав. испытаниях |  |
| Максимальная горизонтальная |  |  |
| скорость у земли | 448 км/час |  |
| Максимальная горизонтальная |  |  |
| скорость на расчетной высоте | 567,5 км/час | 600-650 км/час |
|  | на 7550 м | на 6-7000 м |
| Время подъема на 5000 м | 5,5 мин. | 3-4 мин. |
| Практический потолок | 11100 м | 12000 м |
| Дальность на 0,9 макс. при |  |  |
| запасе горючего 535 кг | 700 км | 700 км |
| в перегрузочном варианте | 1000 км | 1250 км |
| Вооружение самолета | 4 пушки ШВАК | 4 пуш. ШВАК с |
|  | с емкостью до | 1000 шт. снарядов |
|  | 1000 шт. | или 4 пулемета БС |
|  | снарядов | кал. 12,7 мм |
|  | РС-82 | РС-82 |

Основные дефекты самолета, выявленные на заводских испытаниях:

а) склонность самолета к развороту на разбеге и пробеге, вследствие того, что нет обдувки вертикального оперения;

б) неустойчивость самолета на режиме подъема и виражах и недостаточная устойчивость на других режимах;

недоработанность конструкции костыля, который неоднократно складывался на рулежке и пробеге.

По данным заводских испытаний боковая устойчивость самолета удовлетворительная. Самолет пикировал под углом 50-60 градусов до скорости 640 км/час по прибору, бафтинга на самолете не обнаружено. На штопор самолет не испытывался (3370).

8 июня 1940 года, истребитель-штурмовик «ОКО-6» («Та-3») завершил первый этап летных испытаний и был передан на завод № 81 для доводок. Постройка первого экземпляра ОКО-б была закончена 8 декабря 1939 г. Заводские испытания первого экземпляра были начаты в ЦАГИ 31 декабря 1939 г. Первый полет состоялся 21 января 1940 года (14916).

8 июня 1940 г. состоялся первый вылет ИС-1 под управлением летчика Г.М.Шиянова. Этот первый полет и еще несколько последующих выполнялись без убирания нижнего крыла. После выполнения 8 полетов на оценку устойчивости и управляемости было решено увеличить площадь горизонтального и вертикального оперения. В этот период на территории завода №156 шло расширение ЦКБ-29 НКВД (там строились двухмоторные самолеты Туполева, Петля- кова и Мясищева), поэтому весь коллектив ОКБ-30 вновь переместили на территорию московского авиатехникума.

Еще одной причиной перемещения стали особые обстоятельства существования ОКБ-30. Хотя официально заявлялось о начале работы ОКБ с мая 1939 г., на практике опытных конструкторов не хватало. Поэтому к проектированию привлекались сотрудники различных КБ, которые работали по договорам в свободное от основной деятельности время или по ночам. Необычное ведение работ было замечено "доброхотами", которые сообщили о недопустимой вольнице "куда следует". В результате, в августе 1940 г. с ОКБ-30 начала разбираться ревизионная комиссия, которая отмечала повышенное расходование средств. Припомнили, что Шевченко получал зарплату в двух местах: в ОКБ и Центральном Управлении НКО (как летчик-испытатель). После всех разбирательств, главного бухгалтера отдали под суд, Шевченко сняли с руководителя ОКБ (начальником был назначен некий Озимков), но оставили в должности главного конструктора, Никитина также понизили в ранге, он теперь стал замом главного конструктора.

Впрочем, Владимир Васильевич действительно обладал руководящим талантом. Предполагая, что могут настать более сложные времена, он еще в 1938 г. добился получения небольшой площадки в районе Центрального аэродрома для строительства собственного доводочного цеха. Поначалу это была небольшая территория, огороженная забором с импровизированным фанерным сараем. Именно здесь, практически под открытым небом, велась подготовка ИС-1 к продолжению испытаний. Полеты самолета удалось возобновить лишь в конце октября 1940 г. (11966).

8 июня 1940 года начальник ПЭО НКАП Водяницкий писал письмо N 8/855с зам. наркома Авиапрома Яковлеву.

Анализ представленных конструкторскими бюро темфинпланов на 1940 год и на 3 квартал доказывает, что ряд конструкторских бюро не имеют загрузки на 2-е полугодие.

К таким КБ относятся:

1. КБ Грушина.

Срок окончания машины ББ с М-105 - июль 1940 г. С мая конструкторский персонал работает на "Дублер ББ" и затраты на эту неутвержденную машину составляют сумму около 30 тыс. руб. Плана 2-го полугодия КБ не имеет.

Численность персонала: ИТР - 54 чел., рабочих - 56 чел., служащих - 26 чел.

2. ОКБ N 30 Шевченко.

2-й экземпляр машины "ИС" должен быть закончен в июле 1940 г.; загрузка 2 полугодия совершенно неясна и КБ отказывается от составления плана на 3 квартал.

В составе КБ: ИТР - 66 чел., рабочих - 21 чел., служащих - 33 чел.

3.КБ з-да N 238. Самсонов.

Срок изготовления машины МДР 2М-88 - в августе 1940 г. Плана работы на 2-е полугодие КБ не имеет.

В составе КБ свыше 150 чел. ИТР, около 250 чел. рабочих и свыше 100 чел. служащих.

4. ОКБ N 31. Москалев.

Работы утвержденные правительством заканчиваются к 1 октября. Имеющиеся сверх правительственных заданий договорные работы не могут загрузить имеющуюся мощность КБ во 2-м полугодии.

Численность персонала КБ - ИТР - 51 чел., рабочих - 55 чел. и служащих - 18 чел.

5. Завод N 240.

Правительственные работы заканчиваются в 1-м полугодии и дальнейшая перспектива завода - неясна.

Численность персонала на заводе: ИТР - 186 чел., рабочих - 418 чел. и служащих 102 чел.

6. КБ Сильванского.

Машина И-220с М-87 должна быть закончена во 2-м квартале с.г. Численность персонала, которая может потребоваться на различного рода доделки и доводки этой машины не может загрузить весь состав этого КБ, причем ввиду того, что работники КБ Сильванского работают в Москве в командировке, числясь за заводом N 153, вопрос об использовании лишних людей по этому КБ должен решаться немедленно. Состав КБ заводом не выделяется и числится в заводском составе.

7. Завод N 289. Констр. Вахмистров. Констр. Привалов.

Уже в 1 полугодии выполняли тематику, неутвержденную правительством и не санкционированную Наркоматом. 2-е полугодие по работам этих конструкторов совершенно неясно.

8. ОКБ з-да 207 Боровкова.

По машине И-207-3 должны быть проведены заводские испытания с доводками и сдать на гос. испытания к 1 июля 1940 года и изготовить машину И-207-4, со сроком сдачи на гос. испытания к 1 октября 1940 г. Перспектив на IV квартал конструктор не имеет и планирует сокращение штатов.

Состав КБ: ИТР - 62 чел., служащих - 16 чел., рабочих - 18 чел.

9. ОКБ з-да 301. Горбунов, Лавочкин, Гудков.

Две машины, перешедшие от п/года (И301) должны быть сданы: первая к 1 апреля и вторая к 1 июня, причем приказом Наркома N 169 - первая машина заканчивается испытаниями к 15 мая с.г. Перспектив на 2-е полугодие КБ не имеют, но в своем плане ОКБ мощность оставляют за собой и штатов сокращать не предполагают.

Состав КБ: ИТР - 94 чел., служащих - 35 чел., рабочих - 124 чел.

10. ОКБ з-да N 47. Адлер.

Два экз. УТИ-4 должен спроектировать, изготовить и сдать к 1 августа. Перспектив на дальнейшее не имеет.

11. ОКБ з-да 47. Бакшаев.

Планер с раздвижным крылом - в одном экземпляре, начатый в 1939 году, должен закончить к 1 июля 40 года. Дальнейших перспектив ОКБ не имеет.

Состав КБ з-да N 47 (по КБ Адлера и КБ Бакшаева): ИТР-28 чел., служащих - 2 чел., рабочих - 44 чел.

12. ОКБ з-да 135. Сухой.

Загрузку имеет только по 3 квартал с.г. включительно, в IV квартале 40 г. ОКБ будет не загружено, а конструкторский персонал не будет иметь загрузки еще раньше.

Состав КБ: рабочих - 314 чел., ИТР - 163 чел., служащих - 91 чел.

13. ОКБ з-да 21. Пашинин.

Производственная мощность ОКБ будет загружена по ноябрь с.г. включительно, декабрь и частично с ноября будет вынуждено выполнять заказы завода по серии, конструкторам же, приблизительно с октября, делать будет нечего, т.к. конструкторские работы по плану будут выполнены.

Состав КБ: рабочих - 208 чел., ИТР - 102 чел., служащих - 30 чел.

14. ОКБ з-да N 22. Архангельский.

Производственная мощность будет загружена в течение года, а конструкторам с сентября делать будет нечего, т.к. план тек. года к этому времени должен быть выполнен.

Состав КБ: рабочих - 12 чел., ИТР - 113 чел., служащих - 63 чел.

15. ОКБ з-да N 1. Микоян.

Загрузку имеет только на 7 месяцев 40 г. на остальное время года перспектив не имеет.

В связи с необходимостью утверждения в ближайшее время оперативного плана 3 квартала, в котором мощности конструкторских бюро должны быть использованы в соответствии с имеющейся программой - прошу:

1. Разрешить вопрос о тематике по перечисленным выше КБ, не имеющим достаточной загрузки на 2-е полугодие, имея ввиду, что по ряду КБ конструкторский персонал не имеет установленных заданий уже во 2-м квартале.

2. Разрешить прекратить планирование по труду и смете производства, а равно и финансирование тех конструкторских бюро, которые не будут иметь программы, с момента окончания ими утвержденной тематики.

3. Дать указания о размещении освобождающегося по этим КБ персонала, имея в виду насыщение в первую очередь КБ и опытных заводов, не имеющих достаточных мощностей (заводы 156, 289 и т.д.).

4. Поручить 11 гл. управлению совместно с ПЭО установить наличные мощности имеющих КБ и выявить узкие места по ним, как в отношении производственной базы, так и конструкторских работ и разработать меры по их устранению (2090,115).

8 июня 1940 года была подготовлена Ведомость распределения ассигнований на работы по плану опытного самолетостроения на 1940 год.

| Гл. конструктор | NN заводов | Шифр самолета | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | и мотора |  |  |
| Яковлев | 115 | И-26-М105П | 3 | 6600 |
|  |  | И26-М107 | 1 | 2500 |
|  |  | ДИ26-М105П | 2 | 3000 |
|  |  |  |  | 12100 |
| Поликарпов | 1 | И180-М88Р | 1 | 400 |
|  |  | И190-М88 | 1 | 1000 |
|  |  | И185-М90 | 3 | 6500 |
|  |  | И153-М62 дер. фюз. | 1 | 383 |
|  |  | И153-М63 герм. каб. | 1 | 943 |
|  |  | И153-М62 штурм. подв. | 1 | 179 |
|  |  | И153-М62 с пул. Березина | 1 | 175 |
|  | 22 | СПБ-2М105 | 2 | 3120 |
|  |  | СПБ-2М37 |  |  |
|  |  |  |  | 12700 |
| Ильюшин | 39 | ДБ4-2М120ТК | 2 | 9000 |
|  |  | БШ-АМ35 | 2 | 2500 |
|  |  | ДБ3Ф-2М88 | 2 | - |
|  |  |  |  | 11500 |
| Сухой | 135 | И135-М105П-ТК | 2 | 3500 |
|  |  | ББ1-М88 | 1 | 500 |
|  |  | ББ3-М90 | 2 | 3500 |
|  | 156 | ББ2-М88 | 1 | 1800 |
|  | 289 | ОБШ-М71 | 2 | 4250 |
|  |  |  |  | 13550 |
| Архангельский | 22 | СБ2-2М105ТК ("Б") | 1 | 6100 |
|  |  | СБ2М105 уст. ТК | 2 | - |
|  |  |  |  | 6100 |
| Таиров | 43 | ОКО6-2М88 | 2 | 4600 |
|  | 81 | ОКО8-М90 | 2 | 6500 |
|  |  | ОКО6-2М90 (модиф.) | - | - |
|  |  |  |  | 11100 |
| Яценко | 81 | И28-М88Р | 1 | 1500 |
|  | Саркомбайн | И28-2М90 | 1 | 2500 |
|  |  |  |  | 4000 |
| Микоян, Гуревич | 1 | И200-АМ37 | 3 | 4500 |
| Беляев | 156 | ЭИ-М105 | 2 | 4500 |
|  |  | ДБЛК-2М88 | 1 | 1000 |
|  |  |  |  | 5500 |
| Пашинин | 21 | И21-М105 | 2 | 3800 |
| Болховитинов | 84 | ББ"С"-2М103 | 2 | 3000 |
| Голубков | 30 | СБ30-2М120 | 2 | 8000 |
| Незваль | 124 | ПБ2-2М120 | 2 | 6500 |
| Горбунов, Гудков, | 301 | И301-М105ПТК | 2 | 3500 |
| Лавочкин |  |  |  |  |
| Бисноват | ЦАГИ | СК-М105 | 2 | 2500 |
| ОТБ | 156 | "100"-2М105 | 2 | 6500 |
| Шевченко, | 156 | ИС-М63 и 88 | 2 | 3000 |
| Никитин |  |  |  |  |
| Грушин | МАИ | ББ4-М105 | 1 | 1900 |
| Стронгин | 1 | ББ22-2М105 | 2 | 2500 |
| Боровков, Флоров | 207 | И207-М63ТК | 1 | 500 |
|  |  | И207-М65 | 1 | 1500 |
|  |  |  |  | 2000 |
| Москалев | КБ-31 | САМ13-2МВ6 | 1 | 400 |
|  |  | САМ11-МВ6 | 2 | 400 |
|  |  |  |  | 800 |
| Сильванский | 153 | И220-М88 | 1 | 500 |
| Сеньков | 84 | Десант.-трансп. санит. | 2200 |  |
|  |  | ПС-84 ремонт. | 1 |  |
|  |  | ПС-84 дублер | 1 |  |
| Антонов | 23 | СС-МВ6 | 2 | 1500 |
| Грибовский | КБ-28 | УТ-6 МВ4 | 1 | 1500 |
| Адлер | 47 | УТИ-7 МВ-4 | 2 | 400 |
| Смолин | 21 | УТ-8 с М85 автомобиль | 1 | 300 |
| Камов | 156 | А-10 МВ4 | 2 | 2500 |
| Юрьев | МАИ | Г-11ЭА | 1 | 400 |
| Братухин | МАИ | Г-2 | 2 | 2000 |
|  |  |  |  | 2400 |
| Щербаков | 289 | И153-М62 с герм. каб. | 1 | 400 |
| Привалов | 289 | Десантно-трансп. |  |  |
|  |  | приспособления |  |  |
|  |  | (людская кабина) | - | 300 |
| Самсонов | 288 | МДР7-2М88 | 2 | 4000 |
| Четвериков | 31 | МДР-6-2М62 и 63 | 2 | 1600 |
|  |  | МДР6-Б2М105 | 2 | 5400 |
|  |  |  |  | 7000 |
| Бериев | 31 | КОР2-М63 | 2 | 2500 |
|  |  | МБР7-М103 с ламинарн. |  |  |
|  |  | крылом | 1 | 2000 |
|  |  |  |  | 4500 |
| Бакшаев | 47 | Планер с раздвижным | 1 | - |
|  |  | крылом |  |  |
|  |  |  |  | 152550 |

(Зам. начальника 7-го Гл. управления С. Шишкин) (2500,82).

8 июня 1940 Секретарь 7 ГУ Шведова направила Нач. ЦФУ Хавину и Нач. ПЭУ Водяницкому письмо N 1029:

"При сем препровождается ведомость распределения ассигнований на работы по опытному самолетостроению на 1940." (874):

8 июня 1940 была подготовлена Ведомость распределения ассигнований на работы по плану опытного самолетостроения на 1940 год.

| Гл. конструктор | NN заводов | Шифр самолета | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | и мотора |  |  |
| 1. Яковлев | 115 | И-26-М105П | 3 | 6600 |
|  |  | И26-М107 | 1 | 2500 |
|  |  | ДИ26-М105П | 2 | 3000 |
|  |  |  |  | 12100 |
| 2. Поликарпов | 1 | И180-М88Р | 1 | 400 |
|  |  | И190-М88 | 1 | 1000 |
|  |  | И185-М90 | 3 | 6500 |
|  |  | И153-М62 дер. фюз. | 1 | 383 |
|  |  | И153-М63 герм. каб. | 1 | 943 |
|  |  | И153-М62 штурм. подв. | 1 | 179 |
|  |  | И153-М62 с пул. Березина | 1 | 175 |
|  | 22 | СПБ-2М105 | 2 | 3120 |
|  |  | СПБ-2М37 |  |  |
|  |  |  |  | 12700 |
| 3. Ильюшин | 39 | ДБ4-2М120ТК | 2 | 9000 |
|  |  | БШ-АМ35 | 2 | 2500 |
|  |  | ДБ3Ф-2М88 | 2 | - |
|  |  |  |  | 11500 |
| 4. Сухой | 135 | И135-М105П-ТК | 2 | 3500 |
|  |  | ББ1-М88 | 1 | 500 |
|  |  | ББ3-М90 | 2 | 3500 |
|  | 156 | ББ2-М88 | 1 | 1800 |
|  | 289 | ОБШ-М71 | 2 | 4250 |
|  |  |  |  | 13550 |
| 5. Архангельский | 22 | СБ2-2М105ТК ("Б") | 1 | 6100 |
|  |  | СБ2М105 уст. ТК | 2 | - |
|  |  |  |  | 6100 |
| 6. Таиров | 43 | ОКО6-2М88 | 2 | 4600 |
|  | 81 | ОКО8-М90 | 2 | 6500 |
|  |  | ОКО6-2М90 (модиф.) | - | - |
|  |  |  |  | 11100 |
| 7. Яценко | 81 | И28-М88Р | 1 | 1500 |
|  | Саркомбайн | И28-2М90 | 1 | 2500 |
|  |  |  |  | 4000 |
| 8. Микоян, Гуревич | 1 | И200-АМ37 | 3 | 4500 |
| 9. Беляев | 156 | ЭИ-М105 | 2 | 4500 |
|  |  | ДБЛК-2М88 | 1 | 1000 |
|  |  |  |  | 5500 |
| 10. Пашинин | 21 | И21-М105 | 2 | 3800 |
| 11. Болховитинов | 84 | ББ"С"-2М103 | 2 | 3000 |
| 12. Голубков | 30 | СБ30-2М120 | 2 | 8000 |
| 13. Незваль | 124 | ПБ2-2М120 | 2 | 6500 |
| 14. Горбунов, Гудков, Лавочкин | 301 | И301-М105ПТК | 2 | 3500 |
| 15. Бисноват | ЦАГИ | СК-М105 | 2 | 2500 |
| 16. ОТБ | 156 | "100"-2М105 | 2 | 6500 |
| 17. Шевченко, Никитин | 156 | ИС-М63 и 88 | 2 | 3000 |
| 18. Грушин | МАИ | ББ4-М105 | 1 | 1900 |
| 19. Стронгин | 1 | ББ22-2М105 | 2 | 2500 |
| 20. Боровков, Флоров | 207 | И207-М63ТК | 1 | 500 |
|  |  | И207-М65 | 1 | 1500 |
|  |  |  |  | 2000 |
| 21. Москалев | КБ-31 | САМ13-2МВ6 | 1 | 400 |
|  |  | САМ11-МВ6 | 2 | 400 |
|  |  |  |  | 800 |
| 22. Сильванский | 153 | И220-М88 | 1 | 500 |
| 23. Сеньков | 84 | Десант.-трансп. санит. | 2200 |  |
|  |  | ПС-84 ремонт. | 1 |  |
|  |  | ПС-84 дублер | 1 |  |
| 24. Антонов | 23 | СС-МВ6 | 2 | 1500 |
| 25. Грибовский | КБ-28 | УТ-6 МВ4 | 1 | 1500 |
| 26. Адлер | 47 | УТИ-7 МВ-4 | 2 | 400 |
| 27. Смолин | 21 | УТ-8 с М85 автомобиль | 1 | 300 |
| 28. Камов | 156 | А-10 МВ4 | 2 | 2500 |
| 29. Юрьев, Братухин | МАИ | Г-11ЭА | 1 | 400 |
|  | МАИ | Г-2 | 2 | 2000 |
|  |  |  |  | 2400 |
| 30. Щербаков | 289 | И153-М62 с герм. каб. | 1 | 400 |
| 31. Привалов | 289 | Десантно-трансп. приспособления(людская кабина) |  | 300 |
| 32. Самсонов | 288 | МДР7-2М88 | 2 | 4000 |
| 33. Четвериков | 31 | МДР-6-2М62 и 63 | 2 | 1600 |
|  |  | МДР6-Б2М105 | 2 | 5400 |
|  |  |  |  | 7000 |
| 34. Бериев | 31 | КОР2-М63 | 2 | 2500 |
|  |  | МБР7-М103 с ламинарн. крылом |  | 2000 |
|  |  |  | 1 | 4500 |
| 35. Бакшаев | 47 | Планер с раздвижным крылом | 1 | - |
|  |  |  |  | 152550 |

(Зам. начальника 7-го Гл. управления С. Шишкин) (2500,82).

8 июня 1940 вышел приказ НКАП № 271с:

В соответствии с постановлением Правительства № 271с от 27 марта 1940:

1. Организовать ЦКБ мотороиспытательных установок,

ЦКБ включить в состав з-да 291 с подчинением последнего 8 ГУ

Шахурин (1321, 96).

8 июня 1940 вышел приказ НКАП N 271с в исполнение постановления Правительства N 420/159сс от 27 марта 1940 об организации Центрального конструкторского бюро мотороиспытательных установок. ЦКБ включили в состав 291 завода с подчинением 8 ГУ (1321,96).

8 июня 1940 г. по приказу № 271сс ЦКБ моторостроительных установок (начальник/ гл. конструктор- Л.Б. Евангулов), созданное 27 марта 1940 г. в соответствии с пост. СНК № 420- 159сс при МАИ, включили в состав завода. ЦКБ подчинено 8ГУ НКАП, и в нем сосредоточены все работы по конструированию моторостроительных установок. Фактически деятельность завода началась в 08.1940 г.

Индивидуальное производство: баланеирный станок «УСБС», установка воздушного охлаждения «УВС», винтомоторная установка «ВМУ», гидротормоза ГТ-А6Д, -А4Д, -М4Р, -Л4Д, -Л1Д, -Т2Д. Проводились испытания оборудования для производства моторов для предприятий авиапрома. С 08.1941 г. началось развертывание работ по производству деталей для ЖРД истребителя «БИ».

По приказу № 1050сс от 8.10.1941 г. завод № 291 8ГУ НКАП эвакуирован в Уфу на площадку Завода горного оборудования и развернут на новом месте в период с 15.11.1941 по 1.01.1942 г. Планировалось влить завод в состав завода № 384, но это не было выполнено.

В соответствии с пост. ГКО № 1404с от 7.03.1942 г. и приказом № 191с от 12.03.1942 г. завод № 291 НКАП со всем оборудованием и кадрами переведен из Уфы в Москву и влит в состав завода № 45 НКАП.

На площадке эвакуированного завода планировалось начать разделку самолетов и моторов. Однако по приказу № 487с от 3.07.1942 г. здания и сооружения бывшего завода № 291 НКАП в Тушино были переданы заводу № 453 НКАП.

Директор (-05.1940; 03.1942 г.)- Л.Б. Евангулов, (05.1940 г.- С.В. Михайлов.

ОКБ-291 НКАП /г. Москва/

Спецоборудование. Эвакуировано в 1941 г. в Уфу (11982).

8 июня 1940 приказом N 227к И.С.Левин был назначен директором завода 292 с освобождением от работы на 125 заводе (863,264).

8 июня 1940 года вышел приказ НКАП № 271с, которым завод № 291 был обязан приступить к восстановлению завода на территории Тушино и к 25 июня 1940 года закончить все ремонтностроительные работы по механическому цеху……………..(9318).

С 8 июня по 24 августа 1940 года проходили контрольные испытания пяти турельных пулеметов "ШКАС" кал. 7,62 мм, изготовленных по чертежам 1938 года

Отв. исполнитель:

В/инженер 3 ранга Ивашечкин

Цель испытания

Проверить автоматику и живучесть деталей пулеметов "ШКАС", изготовленных по чертежам 1938 года, при стрельбе на земле и с самолета в воздухе большим количеством выстрелов.

Заключение

Пять турельных пулеметов "ШКАС", изготовленные по чертежам 1938 года контрольные испытания не выдержали, как показавшие низкую живучесть основных деталей и большой процент задержек при стрельбе (7509).

Другие оборонные отрасли:

8 июня 1940 вышел приказ НКБ N 208c вышел приказ НКБ во исполнение постановления СНК N 937-353 от 3 июня 1940, который утвердил новую структуру НКБ, согласно которому ПГУ ведало производством снарядов, авиабомб, и ВВ, 2ГУ - производством капсюлей и взрывателей, 3ГУ - производством пороха и взрывчатки мирного назначения 4ГУ - производством корпусов снарядов для морской и сухопутной артиллерии (4302).

8 июня 1940 г. начальник 8-го отдела АБТУ РККА военинженер 1 ранга С.А. Афонин разрешил Мариупольскому заводу изготовить 50 комплектов броневых деталей башни по чертежам, ранее утвержденным для производства установочной партии. Такое решение было продиктовано тем, что чертежи новой расширенной башни на тот момент еще не были согласованы с Мариупольским заводом, и это ставило под угрозу выполнение программы по выпуску броневых деталей для танков Т-34 в июне 1940 г. (18076).

8 июня 1940 г. приказом № 208сс и 3 июня 1940 г. в соответствии с пост. СНК № 937-353сс была утверждена структура НКБ: 1, 2, 3 и 4-е ГУ. В 09.1940 г. организовано ГУ полигонов. В соответствии с пост. СНК № 936-352сс от 3.06.1940 г. и приказом № 174сс от 19.06.1940 г. утверждена структура НКВ: 1ГУ (7 заводов), 2ГУ (12 заводов и ГОИ), ЗГУ (9); кроме того, входило 5 НИИ, 10 КБ, 25 учебных заведений. Перед войной в составе НКВ было 43 завода (14 - артиллерийских, 9 - стрелкового оружия, 8 - патронных, 12 - оптико-механических). Всего на начало 1941 г. в состав четырех военно-промышленных наркоматов входило около 300 производственных предприятий. Таким образом, военно-промышленные наркоматы специализировались на производстве военных изделий 1-й и 2-й группы. Выпуск изделий 3-й группы, в основном, осваивалось «запасными» предприятиями Наркоматов Общего, Тяжелого и Среднего машиностроения, НКЭП и НКХП. НКСМ образован 8.02.1939г., в его ведение передан Спецмаштрест НКОП; оборонные предприятия в НКСМ (танкостроение) были сосредоточены в Главспецмаше. Предприятия электро- и радиопромышленности были сосредоточены в Наркомате электростанций и электропромышленности, а с 04.1940 г. - НКЭП. Высшим государственным органом управления наркоматами военной промышленности и военными производствами гражданской промышленности стал Комитет Обороны при СНК СССР и его органы: Экономический Совет (ЭКОСО) и Военно-Промышленная Комиссия (11982).

8 июня 1940 года на ЛКЗ поступил приказ НКТМ № 160 с, согласно которому Кировский завод до 12 июля 1940 года должен был экранировать 100 танков Т-28. Фактически к этому сроку было экранировано 44 машины. Остальные танки требовали капитального ремонта, поэтому их экранировку на время прекратили. Но после ремонта в 1940 году на 112 танках Т-28 экранировку возобновили и продолжали ее в войну. Некоторые Т-28 оказались настолько живучими, что провоевав несколько лет, приняли участие в прорыве блокады Ленинграда, в январе 1943 года (11504).

8 июня 1940 было Письмо наркома обороны СССР С. К. Тимошенко председателю Комитета обороны при СНК СССР К. Е. Ворошилову о закупке в Германии аппаратуры и материалов для спецнужд Наркомата обороны СССР на сумму 122000 германских марок

Прошу разрешить закупить в Германии аппаратуру и материалы для спецнужд Наркомата Обороны на сумму сто двадцать две тысячи (122.000) германских марок.

Проверено - материалы, перечисленные в заявке поставить за счет отечественного производства не представляется возможным.

Валютные расходы предусмотрены в смете Наркомата Обороны (21924).

Армия:

8 июня 1940 м Тимошенко в письме И.В.С. предложил ужесточить наказание за дезертирство и считать дезертиром тех, кто отсутствовал не 6 дней, а 6 часов (2536,112).

За рубежом:

8 июня в 1940 году рейсом Нью-Йорк - Бербэнк (штат Калифорния) с промежуточными посадками в Чикаго, Канзас-Сити и Альбукерке началась эксплуатация среднемагистрального пассажирского самолета «Boeing» «SA-307B» «Stratoliner». Внешне «SA-307B» отличался от «S-307» тем, что имел треугольные обтекатели петель закрылков и узкие капоты двигателей с "лепестками" по задней кромке, как у «В-17Е» («S-307» имел широкие капоты по типу «В-17С») (14916).

June 8th, 1940: In Norway, the evacuation of British and French troops (24,000 men) from Narvik and Harstad is completed. The British aircraft carrier Glorious is sunk by the German heavy battle cruisers Scharnhorst and Gneisenau SW of Narvik. King Haakon and the Norwegian government leave Tromso for England (3819).

8 июня 1940 закончилась эвакуация британских и французских войск (24 тыс. чел.) из Нарвика и Херштадта. Немецкий тяжелые крейсера Шарнхорст и Гнейзенау потопил британский авианосец Глориоус неподалеку от Нарвика. Король Хаокон у норвежское правительство оставили Тромсо и отправились в Великобританию (3819).

8 июня 1940 немецкие линейные крейсеры « Шарнхорст» и « Гнейзенау» застают врасплох HMS Glorious без самолета во время рейса из Норвегии в Соединенное Королевство и потопят его и два эсминца сопровождения артиллерийским огнем. Королевский флот и Королевские военно-воздушные силы теряют 1472 человека на борту Glorious и двух эсминцев; выжили только 43 человека (20795).

8 июня 1940 в Норвегии был потоплен авианосец Glorious, а линкор Шарнхост получил тяжелые повреждения (2244,4).

8 июня в 1940 году корабли Шарнхорст и Гнейзенау потопили авианосец Глориес и 3 эсминца соправождения. (Операция "Аlphabet") (14916).

8 июня 1940 немцы отбили Нарвик (2244,4).

К 8 июня 1940 г. союзные войска повторно эвакуировались из Норвегии. Вместе с ними страну покинуло королевское правительство (3871).

8 июня в 1940 году закончилась вторая морская битва за Нарвик. Битва при Нарвике — серия сражений между немецкими армией и флотом с одной стороны и коалиционными силами Англии, Франции, Норвегии и Польши с другой. Битва за Нарвик продлилась с 9 апреля по 8 июня 1940 года. Битва разделилась на морскую фазу операции прошедшую в акватории Офотфьорда (другое распространённое название — «Нарвик фьорд») и наземную часть, где боестолкновения шли в окрестностях города Нарвика и прилегающих к нему Норвежскому скальному массиву. Нарвик - порт на севере Норвегии, связанный железной дорогой со шведским железорудным бассейном Кируна (до границы 34 км, только на этом участке проходит через 24 туннеля). Собственно других сухопутных коммуникаций там нет и в остальную Норвегию можно добраться исключительно по морю. Высадившиеся в апреле войска 3-й горнострелковой дивизии генерала Э.Дитля заняли Нарвик, но тут же оказались отрезанными от снабжения силами Роял Нэви, а вскоре англичане высадили в окрестностях Нарвика крупный десант. К концу мая 1940 соотношение сил достигло 28 тысяч союзников (плюс 6-я норвежская дивизия генерала Фляйшера - около 5 тысяч) против примерно 5 тысяч немцев (из них егеря - примерно половина, остальное - парашютисты и моряки с потопленных кораблей). Войска Дитля крайне страдали от недостатка боеприпасов, продовольствия, и даже тёплой одежды (Нарвик расположен за Полярным кругом, к тому же в горах, и там довольно прохладно даже летом). Союзники, напротив, от этого не страдали, успешно поддерживая коммуникации с Англией и Францией (часть корпуса Корка составляли французы, снабжение велось французскими кораблями, боевые корабли так же участвовали) - ни один транспорт не был потерян.

Отчасти в этом виноват "торпедный кризис" - в то время подводные лодки Германии практически не могли потопить корабли противника, т.к. торпеды не взрывались; отчасти же большая удалённость Нарвика от аэродромов Люфтваффе (ближайший, Вернэс, находится в 600 км). 27 мая началось решающее наступление союзников, Нарвик был взят штурмом, а войска Дитля оттеснены (с большими потерями, из которых 2/3 составили пленные) к шведской границе. Числа 8-го июня планировалось додавить его окончательно. Но в Роял Нэви на этот момент уже было принято решение об эвакуации Нарвика под влиянием катастрофы во Франции и необходимостью - как тогда считалось - оборонять Англию от вторжения. Эвакуация прошла без сучка и задоринки как раз 8 июня, за исключением того, что авианосец "Глориес" некстати встретил в море германские линкоры и затонул. В заключении хочется отметить, что в этом сражении самое активное участие приняли польские части. Это была Польская бригада подхаланских стрелков, созданная 9 февраля 1940, успешно участвовала в Битве за Нарвик с 28 мая по 7 июня 1940 года. Это было первое сухопутное поражение Вермахта во Второй Мировой, в котором Вермахт не смог восстановить утраченные позиции собственными силами. Отход союзников из Нарвика 8 июня 1940 был вызван стратегическими соображениями из-за негативного для низ развития Битвы за Францию. Бригада состояла из 4-х батальонов. Для участия в Битве за Нарвик ей был придан один французский лёгкий горнострелковый дивизион (14916).

8 июня в 1940 году принято решение считать подводную лодку «Orzel» пропавшей без вести. Эта большая подводная лодка, построенная в 1936-1938 гг. голландской верфью «Конинклейке маатсхапей де схельде» во Флнссингене, предназначалась для дальних плаваний. Она была куплена Польшей на собранные народом средства и 10 февраля 1939 г. прибыла в Гдыню. А 1 сентября, в день начала войны, она уже заняла свою позицию возле полуострова Хель для участия в боевой операции под шифром «Мешок». Через несколько дней лодку направили на север, однако по пути из-за аварии компрессора и болезни командира ей пришлось зайти в порт Таллин. Здесь ее интернировали эстонские буржуазные власти в нарушение норм международного права. Но команда уже с другим капитаном на частично разоруженной лодке и без карт сумела выйти из порта и пробиться в Англию. Корабль приписали ко второй флотилии подводных лодок, базировавшихся в Росайте. 18 января 1940 г. началась боевая жизнь «Орла» на Северном море в качестве патрульного корабля. В одно из патрульных плаваний лодке удалось одержать крупную победу - потопить немецкое судно «Рио-де-Жанейро» и одновременно вывести из строя вражеский тральщик, который, вероятно, также затонул. 23 мая 1940 г. «Орел» вышел в очередной рейс, из которого не вернулся на базу. Лодка затонула, очевидно, вблизи Гельголанда. Она либо наскочила на мину, либо была по ошибке торпедирована голландской подводной лодкой. Основные характеристики: длина - 84 м, ширина - 6,7 м, осадка - 4,2 м, водоизмещение - 1110/1650 т, мощность двигателей внутреннего сгорания - 4740 л. с, мощность электродвигателей - 1000 л. с, скорость - 20/10 уз, команда - 62 чел.

Вооружение: 105-миллиметровая пушка, две 40-миллиметровые зенитные пушки (1 X 2), 12 533-миллиметровых торпедных аппаратов. Окраска: нижняя часть корпуса - зеленая; палуба - естественный цвет древесины; верхняя часть корпуса, боевая рубка - серые; якорь, кабестан - черные; спасательные буи - белые с красным; тактические знаки - белые (14916).

8 июня 1940 объявлено об открытии плутониума, 93-го элемента в периодической таблице (4962).

Авиапромышленность:

9 июня 1940 С.В.И. писал письмо N 637 А.И.Ш. и Я.В.Смушкевичу (1270):

"В связи с некоторым прохладным отношением к заказу бронированного штурмовика БШ-2 АМ-35, прошедшему гос. испытания, считаем долгом изложить наши соображения по поводу этого самолета (1270).

I.

А. Бомбовое вооружение (1270):

1. Самолет может везти при нормальной нагрузке следующие варианты бомб:

1) 4 шт. по 100 кг = 400 кг

2) 16 шт. по 25 кг = 400 кг

3) 24 шт. по 10 кг = 240 кг

4) 140 шт. по 2.5 кг = 350 кг (осколочные бомбы).

5) 120 шт. по 1 кг = 120 кг (зажигательные бомбы).

2. При перегрузке самолет может везти следующие варианты бомб:

1) 2 шт. по 250 кг = 500 кг

2) 6 шт. по 100 кг = 600 кг

3) 24 шт. по 25 кг = 600 кг

Б. Химическое вооружение (1270):

1. Самолет может везти в нормальном варианте следующее химическое вооружение:

1) 2 универсальных бака с ОВ и ДВ по 90 кг каждый внутри крыла

2) 2 ВАП с зажигательными приборами

3) 2 дымовых прибора УХАП по 90 л каждый

В. Стрелковое вооружение (1270):

Самолет имеет для штурмового действия 4 пулемета ШКАС в крыле с 3000 патронами и для защиты сзади сверху один ШКАС на турельной установке

Указанное выше вооружение самолета - бомбовое, химическое и стрелковое - является чрезвычайно мощным вооружением для самолета этого типа и не уступает по мощности 2-х моторным бомбардировщикам ближнего действия.

II.

Основные данные самолета получены:

| 1) скорость максимальная у земли | 362 км/час (скорость получена при полете на номинальной мощности, а на максимальной - 375 км/час); |
| --- | --- |
| 2) скорость на расчетной высоте | 422 км/час |
| 3) потолок | 9000 м |
| 4) техническая дальность | 618 км (1270) |

Полученные летные данные самолета, особенно скорость у земли не уступают по своей величине летным данным небронированных самолетов этого типа (1270).

III.

Самолет БШ-2 АМ-35 по своим пилотажным свойствам, как это отмечено на гос. испытаниях: взлет, набор высоты, горизонтальный полет, вираж, планирование и посадка - просты (1270).

IV.

Оценка работы различных видов бомбового вооружения такова (1270):

п. 6 выводов "Бомбардировочное и химическое вооружение по своему объему соответствует ТТТ и при испытаниях действовало безотказно" (1270).

(значит испытывали, интересно что и в скольких полетах).

Что касается работы стрелковой установки, то имели лишь отказы из-за недостаточной ширины патронных ящиков и рукавов питания и то только лишь для одного типа патронов (удлиненные). Недостаток этот на самолете уже устранен (1270).

Кроме того в выводах по отчету гос. испытаний отмечено (1270):

п. 8-й выводов: "Пилотажно-навигационные приборы, приборы ВМГ, кислородное оборудование по своему объему полностью, а электрооборудование в основном соответствует техническому назначению самолета, за исключением радиостанции, которая на самолете не установлена (1270).

п. 9-й выводов: "В конструктивном отношении самолет выполнен хорошо, основные агрегаты конструкции самолета - шасси, закрылки, управление самолетом и мотором - надежны и при испытаниях действовали безотказно (1270).

п. 10 выводов: "Дефектов, опасных для полетов при испытании не обнаружено" (1270).

Таким образом, с точки зрения боевого вооружения, летных данных, пилотажных свойств, надежности работы боевого и эксплуатационного вооружения, а также быстрота, с которой самолет прошел гос. испытания (в течение 19 дней) говорит о том, что самолет может быть немедленно запущен в серийное производство (1270).

Теперь необходимо остановиться на недочетах, выявленных при гос. испытаниях (1270):

В выводах отчета по гос. испытаниям написано:

"Основными недочетами самолета являются (1270):

(не очень-то соответствует тексту отчета).

1. Неудовлетворительный обзор вперед для летчика и штурмана, обусловленный аэродинамической схемы самолета и необычной формой козырька и фонаря;

2. Недостаточная продольная устойчивость - полет с брошенной ручкой невозможен;

3. Недостаточные маневренность и управляемость, являющиеся следствием сравнительно большого веса самолета;

4. Недоведенность неподвижных (крыльевых) стрелковых установок;

5. Недоведенность мотора АМ-35;

6. Недостаточная дальность полета" (1270).

(из дальнейшего текста видно, что порядок - именно такой. Кроме того, вряд ли С.В.И. рискнул бы цитировать эти замечания вольно).

Необходимо остановиться подробно на каждом из этих пунктов (1270).

По поводу неудовлетворительного обзора вперед для летчика необходимо сказать, что с точки зрения пилотажных свойств самолета, руление, взлет, планирование, посадка - самолет БШ-2 АМ-35 имеет обзор вперед не хуже, чем, например, И-15, И-16 и новые истребители с водяным мотором типа АМ-35. Таким образом, с точки зрения пилотажных свойств это явление присуще всем одномоторным самолетам (1270).

Если рассматривать неудовлетворительный обзор вперед у летчика с точки зрения стрельбы по наземным целям, то как проверено на испытаниях стрельбой, с этой точки зрения, стрельба по наземным целям может производиться вполне нормально.

Все одноместные самолеты, проходившие испытания в НИИ, имеют в отчетах записанным пункт о неудовлетворительном обзоре вперед. Поэтому записанный в таком виде пункт мы не можем рассматривать как дефект (1270).

Для кардинального решения вопроса о характере обзора вперед, необходимо перейти на какую-либо новую схему самолета, но этот вопрос не может относиться к конкретному БШ-2 АМ-35.

В отношении неудовлетворительного обзора у штурмана, то точно также это вытекает из одномоторной схемы самолета и это обстоятельство ни в коей мере не лишает возможности вести нормальную боевую работу летчика-наблюдателя из штурманской кабины (1270).

Что же касается собственно обзора вперед, то броневая металлическая перегородка, стоящая между наблюдателем и летчиком, может быть в последующем сделана из прозрачной брони (1270).

2. По вопросу недостаточной продольной устойчивости отмечено, что "самолет имеет недостаточную продольную устойчивость - полет с брошенным управлением - невозможен". Этот пункт относится к пилотажным свойствам самолета. Но выше указано, что на гос. испытаниях найдено и зафиксировано в отчете об испытаниях, что самолет в пилотажном отношении прост и конкретно, недостаточная продольная устойчивость в отношении самолета БШ-2 не вносит каких-либо осложнений или затруднений в его пилотирование. Что же касается дальнейшего повышения продольной устойчивости самолета, то это можно рассматривать как дальнейшее упрощение уже простых пилотажных свойств самолета БШ-2 (1270).

Таким образом мы считаем необходимым установить, что пилотажные свойства самолета БШ-2 АМ-35 просты (несмотря на его недостаточную продольную устойчивость) и считаем, что рассматривать этот пункт как препятствие к запуску в серию самолета БШ-2 АМ-35 неправильно (1270).

В отношении пункта 3 о недостаточной маневренности и управляемости вследствие большого сравнительно веса самолета, необходимо отметить, что критерия в отношении элементов маневренности у нас для штурмовиков не установлено и нет. Очевидно, что чем меньше времени потрачено на маневр, тем лучше, но это слишком общая формулировка и поэтому неприемлемая. А кроме того, естественно, что при прочих равных условиях тот самолет будет иметь лучшую маневренность, который будет не бронирован. Очевидно, что этот пункт, к тому же зафиксированный в таком общем виде, мы не можем принять как дефект (1270).

По пункту 4-му "о недоведенности неподвижных крыльевых установок" нами выше уже отмечалось, что эта недоведенность отмечается потому, что только для одного типа патронов оказались узки патронные ящики и патронные ленты. Ящик и патронные ленты уже изготовлены уширенные. За исключением стрельбы этими узкими патронами, стрелковая установка работала хорошо (1270).

По пункту 6-му "недостаточная дальность полета". Кроме этой общей формулировки ничего не сказано, а какая дальность нужна? Опять таки вообще говоря, чем больше дальность полета, тем лучше, если только увеличение дальности идет не за счет каких-либо других боевых или летных качеств самолета. Но это не всегда возможно и конкретно в применении к самолету БШ-2 АМ-35 увеличение дальности вызовет в других отношениях значительное ухудшение ряда качеств самолета, о которых будет сказано ниже (1270).

На гос. испытаниях зафиксировано, что техническая дальность самолета 618 км, причем эта дальность была замерена при полете на высоте 200 м от земли и при скорости 330 км/час. Даже при этой скорости дальность для подобного типа самолета вполне достаточная, т.к. он будет иметь тактическую дальность 500 км. Но эта дальность не максимальная (1270).

Мы просим НИИ ГУАС произвести проверку дальности на скорости не 330, а 300 км/час, но НИИ ГУАС почему то не определило дальность на этой скорости, а очевидно, что при скорости 300 км/час на той же высоте 200 м техническая дальность полета увеличится до 700-750 км, что даст тактическую дальность 600 км. Мы считаем, что такая дальность вполне достаточна для бронированного штурмовика (1270).

Увеличение дальности полета для самолета БШ-2 АМ-35 заставляет увеличивать горючее, а т.к. горючее поместить в забронированную часть фюзеляжа невозможно, то приходится ставить дополнительный бак в незащищенной броней части фюзеляжа за задним стрелком, что сразу же:

1) резко увеличит уязвимость самолета;

2) ухудшит центровку;

3) усложнит бензиновую схему самолета и уменьшит надежность работы, что недопустимо для полета на низких высотах и может быть причиной отказа в работе бензосистемы. Гарантировать безотказную работу такой системы невозможно;

4) значительно увеличит вес самолета.

(это важно, так как вранье - оказалось очень даже возможно - просто не захотели и потеряли стрелка, а потом - почему не в крыло, почему сильно ухудшится надежность).

Таким образом с одной стороны, мы имеем достаточную все же для бронированного штурмовика дальность и с другой стороны, увеличение дальности влечет за собой ухудшение самолета, как отмечено выше.

Мы считаем, что увеличивать дальность не следует.

Не следует еще и потому, что увеличение веса самолета более целесообразно вести за счет увеличения толщины брони. В данный момент самолет имеет следующую броню: задняя стенка штурмана и верхняя перегородка между летчиком и штурманом - толщина 7 мм, боковая броня на боках кабины штурмана и летчика - 6 мм, а остальная броня - 4-5 мм (1270).

Вопрос об утолщении брони является серьезным вопросом, т.к. с одной стороны, повышает увеличение неуязвимости самолета, а с другой стороны, прямо и непосредственно ухудшает его летные и боевые активные свойства. Таким образом, задача сводится к тому, чтобы найти оптимум (1270).

Можно взять такой толщины броню, что самолет по своим летным и боевым свойствам будет совершенно неприемлемым. Он будет иметь толстую броню, но будет иметь затяжной взлет с большим разбегом, плохую скороподъемность, будет еще более инертным и неприятным в пилотировании. Активная боевая ценность такого самолета, будет очень низкой.

Следовательно, для данного типа самолета, при сегодняшних наших средствах: моторы, материалы, минимума необходимого бомбового и стрелкового вооружения, потребная скорость и другие летные данные определяют толщину брони для самолета, у которого забронированы все жизненные части, как у самолета БШ-2 АМ-35 (1270).

Что же касается дальнейшего увеличения толщины брони, то это увеличение возможно при установке мотора АМ-28 (АМ-35 с уменьшенной крыльчаткой и поэтому название мотора под новым номером 38 неправильно. Следовало бы называть его мотором АМ-35-Ш, т.е. для штурмовиков (1270).

По предварительным подсчетам, при установке мотора АМ-35-Ш толщину брони в некоторых частях можно увеличить:

1) заднюю стенку кабины штурмана и верхнюю перегородку между штурманом и летчиком с 7 мм до 15 мм;

2) верхние боковые стенки кабины штурмана и летчика с 6 мм до 8 мм;

3) боковые стенки, прикрывающие нижний бензобак с 5 мм до 6 мм;

4) боковые вертикальные стенки тоннеля маслорадиатора с 5 мм до 6 мм. Остальная броня - 4 мм (1270).

Выводы (1270).

А.

1. Бронированный самолет БШ-2 АМ-35 является новым самолетом с мощным стрелковым вооружением и мощным разнообразным бомбовым вооружением, с броневой защитой, которая обеспечивает нам значительно меньший урон и меньшие потери при атаке целей, по сравнению с самолетами, не имеющими брони;

2. Броневая защита сначала отдельных частей, а потом и всех жизненных частей в дальнейшем несомненно будет находить все большее и большее применение. С одной стороны, вследствие того, что в этом имеется насущнейшая потребность для уменьшения потерь, а с другой стороны, авиационная техника не сегодня такова, что она может позволить ввести бронирование, не ухудшающее сильно активных боевых свойств бронированного самолета;

(это про бронированный истребитель).

Поэтому начинать внедрять бронированные самолеты, совершенно необходимо уже по одному тому, чтобы преодолеть возможные технические затруднения, связанные с этим нововведением;

Несомненно, что и другие типы самолета, в недалеком будущем будут сначала может быть частично, а потом и в более широком масштабе бронироваться (1270).

3. Самолет БШ-2 АМ-35 необходимо немедленно запустить в серийное производство в таком виде, как он прошел гос. испытания (самолет N 2 со следующими исправлениями (1270):

1) облегчить управление элеронов (облегчение уже сделано);

(видно появились балансиры).

2) уширить рукава и патронные коробки крыльевых пулеметных установок (уширение произведено);

3) изменить тягу управления жалюзи масляных радиаторов, мешающих сбрасыванию крайней бомбы (1270).

(это что-то новое).

Как показали гос. испытания самолета в этом виде является серьезным боевым средством для работы по взаимодействию с наземными войсками (1270).

(да, хороша мощность - 4 ШКАС. Хоть бы 6).

Б. В отношении дальнейшей работы над бронированным штурмовиком мы предполагаем сделать нижеследующее (1270):

1) установить мотор АМ-38 (АМ-35-Ш);

2) увеличить продольную устойчивость;

(видно увеличили стреловидность).

3) увеличить толщину брони как указано;

(так и не сделали).

4) сделать переднюю часть козырька пилота из прозрачной брони;

(то есть брони не было).

5) внести все мелкие замечания, отмеченные на гос. испытаниях (1270).

Самолет с указанными в вышестоящих 5 пунктах изменениями нами может быть представлен на гос. испытания 15 августа 1940, при условии подачи нам мотора АМ-38 с винтом не позднее 1 июля (1270).

(это побольше, чем захотел НИИ ВВС).

Самолет с этими изменениями должен будет пройти гос. испытания и тогда будет решен вопрос о внедрении его в серию (1270).

(не ясно, а этот то внедрять или ждать нового? видно первое).

В. Во время гос. испытаний было высказано пожелание Гусевым об установке на самолете БШ-2 вместо 4 пулеметов 2-х пушек калибра 20 мм, а также было высказано пожелание об установке второго управления самолетом в кабине штурмана, для вывозки и проверки летного состава, причем самолет, имеющий 2-е управление может быть небоевым (1270).

(интересно, почему только вместо пулеметов, почему только 20 мм и где переписка по вооружению и его испытаниям).

Предложение об установке двух пушек 20 мм калибра нами принято и с 1-го июля мы приступаем к разработке конструкции.

(поздновато и не соответствует работам по МП-6).

Самолет с установкой вместо 4-х пулеметов 2-х пушек может быть предъявлен на гос. испытания в ноябре 1940 (1270).

Что касается установки второго управления, то это возможно только в том случае, если самолет будет уже не боевым, т.к. установка второго управления требует превращения его в небоевой самолет (1270).

Такая установка второго управления может быть нами сделана на одном из самолетов первой серии (1270).

(серия все же была уже массовая в августе - но фиктивная).

(т.е. С.В.И. явно пытался отбрехнуться от существенных переделок. То, что в письмах Я.В.Смушкевича К.Е.В. часть обещаний С.В.И. уже нашла отражение, говорит о том, что либо были еще письма, либо переговоры).

9 июня 1940 года Начальник ГУАС комдив Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев утвердили Отчет по испытанию серийного самолета И-153 № 6566 с мотором М-62 и винтом АВ-1 (на колесах).

Отв. исполнители:

Вед. инженер – в/инженер 3 ранга Алексеенко

Вед. летчик – в/инженер 2 ранга Максимов

Цель испытаний

Определение летных характеристик самолета И-153 М-62 на колесах.

Определение взлетно-посадочных свойств самолета.

Определение теплового режима мотора на всех режимах полета в летных условиях.

Самолет проходил испытания на колесах в НИИ ГУАС в конце 1939 года, которые были прерваны из-за ухудшения погоды и увеличения снежного покрова.

С 14 по 20 мая были продолжены летные испытания самолета И-153 № 6566 (на колесах).

Заключение

Повторный замер максимальных горизонтальных скоростей самолета И-153 М-62 № 6566 с убранными шасси на колесах показал, что хорошее состояние поверхностной отделки самолета и тщательная подгонка капотов и обтекателей дает увеличение максимальной скорости самолета на 13 км/час по сравнению с самолетом И-153 М-62 АВ-1 № 6062, проходившим испытания в НИИ осенью 1939 года и имевший плохую поверхностную отделку.

Дневник испытаний

| 15 мая 1940 года | Произведено два полета на скороподъемность и скорость по высотам (Н=5000 м и Н=8000 м) |
| --- | --- |
| 16 мая 1940 года | Полет на километраж |
| 16 мая 1940 года | Полет на определение температурного режима ВМГ |
| 19 мая 1940 года | Полет на определение температурного режима ВМГ и замера максимальных горизонтальных скоростей на некоторых высотах |
| 20 мая 1940 года | Снятие взлетно-посадочных свойств самолета. Произведено три тренировочных полета и 8 для выполнения задания. |

Всего самолет находился на испытании 7 дней, из которых полетных – 4 дня (4485).

9 июня 1940 г. в официальном письме начальнику ВВС командарму 2-го ранга Смушкевичу и наркому Шахурину Ильюшин вопреки ранее данным обещаниям предложил немедленно запустить БШ-2 АМ-35 в том виде, в каком самолет прошел государственные испытания. То есть, в двухместном варианте со следующими изменениями: «облегчить управление элеронами», «уширить рукава и патронные коробки крыльевых установок», «изменить тягу управления жалюзи масляных радиаторов, мешающих сбрасыванию крайней бомбы».

Уже при серийном производстве предполагалось оснастить БШ-2 невысотным мотором АМ-38, улучшить продольную устойчивость самолета, увеличить толщину брони бронекорпуса в наиболее ответственных местах, установить бронестекло толщиной 64 мм в лобовых стеклах фонаря кабины летчика, а также устранить все мелкие замечания, отмеченные НИИ ВВС.

По предварительным оценкам Ильюшина, при установке на БШ-2 мотора АМ-38 толщина задней бронестенки штурмана и бронеперегородки между летчиком и штурманом в ее верхней части могла достигать 15 мм (вместо 7 мм). Это обеспечивало вполне надежную защиту в типовых условиях воздушного боя при обстреле из авиационных пушек калибра 20 мм. Одновременно увеличивались толщины брони боковых стенок кабины летчика и штурмана в верхней части - с 6 до 8 мм, боковых бронестенок, прикрывающих нижний бензобак, и боковых стенок бронекорзины маслора- диатора - с 5 до 6 мм. Остальная броня оставалась прежней - 4 мм.

Срок предъявления самолета с этими изменениями в НИИ ВВС для производства государственных испытаний оценивался не позже 15 августа при условии подачи заводу №39 мотора АМ-38 и воздушного винта не позднее 1 июля.

Вторым этапом предлагалось установить на БШ-2 две пушки ШВАК калибра 20 мм и с ними в ноябре 1940 г. предъявить самолет на государственные испытания.

В обоснование своей позиции Ильюшин указывал:«Таким образом, с точки зрения боевого вооружения, летных данных, пилотажных свойств, надежности работы боевого и эксплуатационного вооружения, а также быстрота, с которой самолет прошел гос. испытания (в течение 19 дней), говорит о том, что самолет может быть немедленно запущен в серийное производство./.../ Бронированный самолет БШ-2 АМ-35 является новым самолетом с мощным стрелковым вооружением и мощным разнообразным бомбовым вооружением, с броневой защитой, которая обеспечивает нам значительно меньший урон и меньшие потери при атаке целей, по сравнению с самолетами, не имеющими брони./.../Броневая защита сначала отдельных частей, а потом и всех жизненных частей, в дальнейшем, несомненно, будет находить все большее и большее применение. С одной стороны, вследствие того, что в этом имеется насущнейшая потребность для уменьшения потерь, а с другой стороны, авиационная техника на сегодня такова, что она может позволить ввести бронирование, не ухудшающее сильно активных боевых свойств бронированного самолета. Поэтому начинать внедрять бронированные самолеты, совершенно необходимо уже по одному тому, чтобы преодолеть возможные технические затруднения, связанные с этим нововведением».

Интересна попытка Ильюшина подвергнуть ревизии основные выводы отчета НИИ ВВС по результатам государственных испытаний БШ-2 №2 в части недостатков самолета и поставить под сомнение ТТТ ВВС к самолету и требования постановления Комитета Обороны от 29 июля 1939 г.

По поводу неудовлетворительного обзора вперед для летчика Ильюшин утверждал, что «с точки зрения пилотажных свойств это явление присуще всем одномоторным самолетам», а «с точки зрения стрельбы по наземным целям, то, как проверено на испытаниях стрельбой, /.../стрельба по наземным целям может производиться вполне нормально». В отношении неудовлетворительного обзора у штурмана,«то точно также это вытекает из одномоторной схемы самолета и это обстоятельство ни в коей мере не лишает возможности вести нормальную боевую работу летчика- наблюдателя из штурманской кабины». И главное:«Все одноместные самолеты, проходившие испытания в НИИ ВВС, имеют в отчетах записанным пункт о неудовлетворительном обзоре вперед. Поэтому записанный в таком виде пункт мы не можем рассматривать как дефект». «Для кардинального решения вопроса о характере обзора вперед» предлагалось «перейти на какую-либо новую схему самолета, но этот вопрос не может относиться к конкретному самолету БШ-2 АМ-35».

По замечанию о недостаточной продольной устойчивости БШ-2 отмечалось следующее:«Этот пункт относится к пилотажным свойствам самолета. Но/.../ на гос. испытаниях найдено и зафиксировано в отчете об испытаниях, что самолет в пилотажном отношении прост и конкретно недостаточная продольная устойчивость в отношении самолета БШ-2 не вносит каких-либо осложнений или затруднений в его пилотирование. Что же касается дальнейшего повышения продольной устойчивости самолета, то это можно рассматривать как дальнейшее упрощение уже простых пилотажных свойств самолета БШ-2. Таким образом, мы считаем необходимым установить, что пилотажные свойства самолета БШ-2 АМ-35 просты (несмотря на его недостаточную продольную устойчивость) и считаем, что рассматривать этот пункт как препятствие к запуску в серию самолета БШ-2 АМ-35 неправильно».

Весьма «оригинальными» были возражения по пункту отчета «о недостаточной маневренности и управляемости вследствие большого сравнительно веса самолета», а именно: поскольку «критерия в отношении элементов маневренности у нас для штурмовиков не установлено и нет», то «этот пункт, к тому же зафиксированный в таком общем виде, мы не можем принять как дефект».

Но самыми «показательными» в этой истории были соображения о недостаточной дальности полета БШ-2. По этому вопросу Ильюшин писал:«Кроме этой общей формулировки ничего не сказано, а какая дальность нужна? (прим. авт.)/.../ На гос. испытаниях зафиксировано, что техническая дальность самолета 618 км, причем эта дальность была замерена при полете на высоте 200 м от земли и при скорости 330 км/час. Даже при этой скорости дальность для подобного типа самолета вполне достаточная, т.к. он будет иметь тактическую дальность 500 км. Но эта дальность не максимальная. Мы просим НИИ ГУАС произвести проверку дальности на скорости не 330, а 300 км/час, но НИИ ГУАС/.../не определило дальность на этой скорости,/.../очевидно, что при скорости 300 км/час на той же высоте 200 м техническая дальность полета увеличится до 700-750 км, что даст тактическую дальность 600 км. Мы считаем, что такая дальность вполне достаточна для бронированного штурмовика. Увеличение дальности полета для самолета БШ-2 АМ-35 заставляет увеличивать горючее, а т.к. горючее поместить в забронированную часть фюзеляжа невозможно, то приходится ставить дополнительный бак в незащищенной броней части фюзеляжа за задним стрелком, что сразу же:

1. резко увеличит уязвимость самолета;

2. ухудшит центровку;

3. усложнит бензиновую схему самолета и уменьшит надежность работы, что недопустимо для полета на низких высотах и может быть причиной отказа в работе бензосистемы. Гарантировать безотказную работу такой системы невозможно;

4. значительно увеличит вес самолета. Таким образом, с одной стороны, мы имеем достаточную все же для бронированного штурмовика дальность и с другой стороны, увеличение дальности влечет за собой ухудшение самолета, как отмечено выше. Мы считаем, что увеличивать дальность не следует».

Напомним, что максимальная дальность полета БШ-2 АМ-35 - 800-1000 км, была определена тактико-техническими тебованиями к самолету и уточнена "остановлением Комитета Обороны от 19 июля 1939 г. Скоростная дальность самолета БШ-2 у земли должна была достичь 700 км. Именно поэтому специалисты - НИИ ВВС были обязаны определить дальность полета на скорости 0,9Vmax у земли, а не на наивыгоднейшей скорости для получения максимальной дальности.

По воспоминаниям Ильюшина, письмо аналогичного содержания он тогда же направил для рассмотрения в ЦК ВКП(б).

Между тем сам Ильюшин и его заместитель по самолету Мальцев непосредственно принимали участие в работеТехнического совета при НИИ ВВС и согласились со всеми пунктами протокола совещания. Кроме того, Ильюшин согласовал выводы и заключение отчета по дарственным испытаниям БШ-2 Надо полагать, основной причиной неожиданной смены позиции Ильюшина по самолету БШ-2 и появления письма от 9 июня следует считать, что на том же самом совещании НКАП от 4 июня принято решение о запуске в большую серию пикирующего бомьардировщика В.М. Петлякова ПБ-100 M-105 (будущий Пе-2). Соответственно, велась активная работа по подготовке проекта постановления Комитета Обороны по этому вопросу (вышло 13 июня 1940 г.). Для серии ПБ-100 предполагалось задействовать завод №22 и завод №39, который выпускал дальний бомьардировщик конструкции Ильюшина ДБ-Зф 2М-88. В перспективе завод № 39 «уходил» под «контроль» другого другого конструктора.

Прложение осложнялось еще и тем обстоятельством, что серийные образцы ДБ-Зф при испытании показывали удручающие результаты. По этому поводу Начальник ГУАС КА комдив Алексеев в докладной записке маршалу Ворошилову от 13 февраля указывал:«Самолеты конструктора тов. Ильюшина оказались недоработанными. Самолет ДБ-Зф при эксплоатации в боевых условиях выявил ряд серьезных дефектов, что в основном является причиной большой убыли их на фронте /.../ Согласно Постановлению КО. т. Ильюшин должен был к сентябрю 1939 г. представить на государственные испытания самолет ДБ-Зф М-88. Самолет был предъявлен 12 декабря 1939 г. и снят с испытаний 25 декабря в силу явной недоработки винто-моторной группы. ВМГ была настолько недоработана, что не позволяло произвести в горизонтальном полете замеры скоростей. До настоящего времени самолет ДБ-Зф еще не доведен до надежного состояния в полете./.../Дефекты по самолету т. Ильюшина ему хорошо известны, как из актов испытаний, так и из претензий, предъявляемых ему военной приемкой. Вместо быстрой доработки конструкции самолетов, т. Ильюшин обычно пытается оспаривать предъявленные претензии. Тов. Ильюшин отличается особенной нетерпимостью к требованиям, как военной приемки, так и НИИ. Такое же отношение к самолету т. Ильюшина проявляет и летчик-испытатель тов. Коккинаки. Так, например, в начале декабря месяца т. Коккинаки лично убеждал меня в полной доработке самолета ДБ-Зф, что оказалось совершенно неправильно. На заводах №18 и №39 скопилось большое количество самолетов ДБ-Зф, которые взять в строй, в силу их недоработки, мы не можем» (19087).

9 июня 1940 вышло постановление КО N 253, согласно которому от требовалось в месячный срок разработать план переоборудования И-16 типа 10 на тип 18 и утвердить его НКОП, НКАП и НК ВМФ (1296,270).

9 июня 1940 года вышло постановление № 253сс КО О перевооружении самолетов И-16

Во изменение постановления КО № 77сс от 19 февраля 1940 года КО постановляет:

Обязать НКАП – Шахурина А.И.:

а) обеспечить перевооружение 750 штук самолетов И-16 типа "10" с моторами М-25В на мотор М-62 в частях и мастерских ВВС КА и авиации НКВМФ, согласно графику, утвержденному наркомами обороны, ВМФ и авиапромышленности;

б) перевооружение самолетов И-16 типа "5" производить исключительно во время капитального ремонта их на ремонтных заводах Нркомавиапрома.

……………………..(7595, 115).

9 июня 1940 вышло постановление КО N 253cc "О перевооружении самолетов И-16" (1296,266).

9 июня 1940 на И-26 М-105П ВИШ-61 А.С.Я. в ходе гос. испытаний, которые проходили с 1 по 15 июня 1940 выполнили 3 полета: на зубцы (0:15), повторный на зубцы (0:36), на определение маневренности на 3000 м при выполнении фигур (0:45). Л жаловался на запах гари - горела изолента (2924).

С 9 июня 1940 г. - начала поступления чертежей И-26 на завод № 292 - по 1 января 1941 г. в чертежи общим количеством всего 3118 штук было внесено 7460 изменений, вследствие которых приходилось (как и на заводе № 301) переделывать уже готовые узлы, агрегаты и системы. В брак было списано с задела более 1500 деталей и узлов, доработано 1230 наименований оснастки. Преимущество того, что завод № 292 получал рабочие чертежи с завода № 301 в уже частично доработанном варианте, было сведено на нет их поступленнием с опозданием на полтора месяца. Полный комплект всех чертежей заводу должны были передать к I июля, а сдали лишь 12 августа 1940 г.

Имелись и внутренние заводские трудности. Тяжело поддавался освоению фюзеляж с моторамой (до Як-1 завод № 292 выпускал сельскохозяйственные комбайны, затем разведчики Р-10 конструктора И.Г. Немана и небольшую серию истребителей И-28 В.П. Яценко, имевших цельнодеревянную конструкцию). Первые опыты сварки фермы фюзеляжа были неудачными - непровар, пережог, коробление. Сложное крыло потребовало большого количества оснастки, ее доводки, выдерживания технологической температуры и влажности при склейке. Для ускорения освоения нового типа самолета наркомат авиапромышленности предпринял попытку организовать к 15 июля 1940 г. сборку 50 фюзеляжей по чертежам завода № 301 на старейшем в СССР заводе № 1, обладавшем опытным персоналом. Но завод № I, загруженный уже планом по изготовлению И-200, вынужден был от этого задания отказаться.

Для внедрения нового истребителя на должность директора Саратовского авиазавода 8 июня 1940 г. назначили Израиля Соломоновича Левина, занимавшего до того аналогичную позицию на заводе № 125 в Иркутске. В помощь коллективу завода № 292 ОКБ направило группу лучших конструкторов во главе с ведущим конструктором Як-1 Константином Синельщиковым.

Несмотря на трудности, коллектив завода выпустил первые три самолета И-26 в срок (два из трех самолетов были собраны из агрегатов, присланных россыпью с завода № 301). Первую машину вывезли на аэродром 22 сентября, вторую - 1 октября, а третью - 3 октября 1940 г. После проверки их систем и подготовки к облету летчик-испытатель полковник П.Н. Шустов поднял эти самолеты в воздух.

Дальнейшая сборка и выпуск машин задерживались из-за отсутствия моторов и винтов. К 10 октября в наличии было всего пять моторов (7 - к 28 октября), а к 10 ноября 1940 г. - три комплекта винтов. Устранялись дефекты, выявленные войсковыми испытаниями в Кубинке (установили механические указатели отклоненного положения щитков, профили на боковые фюзеляжные люки, амортизаторы фонаря, нижнюю часть подушки сиденья летчика сделали толше, увеличили угол отклонения хвостовой опоры шасси). В связи с этим 12 ноября 1940 г. план по выпуску И-26 завода № 292 (табл.2, с.25) был скорректирован: три машины головной серии следовало выпустить до 1 ноября, 20 машин - до 25 ноября, Цех начинки а 80 - к концу года. Но и этот план оказался фюзеляжей 1944 г. невыполненным. Всего в I940 г. завод № 292 Архив С. Кузнецова выпустил 16 самолетов (из них пять самолетов было принято военной приемкой в ноябре и 11 - в декабре), и ни одна машина из этого числа не была отправлена в части (12048).

9 июня 1940 контролер Вахрушев - представитель КО СНК СССР - в журнале Учета выполнения постановлени правительства в отношении постановления КО N235сс 1940 “О постановке производства самолетов И-26 конструкции Яковлева на заводе № 292 и о снятии с производства самолетов И-28” отметил:

Запросил справку НКАП (т. Фокин) о ходе выполнения постановления к 11 июня 1940 г. (10395)

9 июня 1940 были сданы в производство на 156 заводе чертежи ЭОИ М-105ТК-2 Беляева (2090,147).

9 июня 1940 чертежи самолета ЭОИ М-105 2 ТК Беляева были сданы в производство (10395,36).

9 июня 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-3 состоялось два полета на проверку температурных режимов. Потом с 10 по 15 июня машину отстреливали в тире и готовили для передачи в НИИ ВВС (2988).

С 9 июня по 23 августа 1940 года самолет ОКО-6 находился на заводе N 81. На самолете установлено новое разнесенное оперение. 23 августа самолет переправлен на аэродром ЦАГИ для окончания заводских испытаний (3370).

9 июня в 1940 году на заводе № 81 начались работы (по 23 августа) по устранению недостатков ОКО-6, отмеченных на испытаниях. На самолете было установлено новое разнесенное оперение, удлинен фюзеляж. Затем машина была передана в ЦАГИ для производства повторных испытаний (14917).

С 9 июня по 23 августа 1940 г на заводе № 81 установили новое разнесенное оперение, фюзеляж удлинили. Постройку второго экземпляра самолёта ОКО-6 — ОКО-ббис (позднее он получил наименование ТА-1) с безредукторными моторами М-88 закончили к 11 сентября 1940 г. (15828).

С 9 июня по 23 августа 1940 года самолет ОКО-6 2М-88 находился на заводе № 81. За это время на самолете установлено новое, разнесенное оперение.

23 августа самолет переправлен на аэродром ЦАГИ-Раменское для окончания заводских испытаний (7711, 71-75).

С 9 июня по 23 августа 1940 г. на заводе № 81 проводились работы по устранению недостатков ОКО-6, отмеченных на испытаниях. На самолете было установлено новое разнесенное оперение, удлинен фюзеляж. Затем машина была передана в ЦАГИ для производства повторных испытаний (9649).

9 июня 1940 года Яковлев писал письмо N 1784 Молокову.

По вопросу: постройки самолета ЭЛЬ-3 с мотором МГ-31 конструкции Элибекяна.

Согласно требований Управления санитарной авиации на снабжении необходимо иметь 3 основных типа санитарных машин:

1. Двухмоторный многоместный дальнего действия самолет. Требованиям к этому самолету удовлетворяет модификация Дуглас ДС-3. Самолет прошел гос. испытания, находится на серийной постройке и обеспечен моторами серийного изготовления.

2. Двухмоторный самолет на 2 лежачих и 2 сидячих места. Требованием к этому самолету, как по летным, так и по эксплуатационным данным, удовлетворяет УТ3-2МВ-6 в санитарном варианте. Самолет прошел гос. испытания получил хорошую оценку, находится в серийной постройке и обеспечен моторами серийного производства.

3. Одномоторный легкий самолет на одно лежачее и одно сидячее место, с особо высокими взлетно-посадочными свойствами.

Указанным требованиям вполне удовлетворяет самолет типа "Аист".

Этот тип самолета в санитарном и связном вариантах в настоящее время по постановлению Правительства изготовляется в опытном образце и в этом году будет предъявлен на гос. испытания.

Таким образом основные потребности санитарной авиации в соответствии с предъявленными требованиями полностью НКАПом удовлетворяются.

Несмотря на это со стороны ГВФ и, гл. образом, со стороны конструктора Элибекяна.... поступают настойчивые требования об изготовлении самолета ЭЛЬ-3 с мотором МГ-31.

Отсутствие ясной, действительно необходимости осуществлять проект самолета ЭЛЬ-3, загруженность КБ НКАП заданиями Правительства по заказам НКО, отсутствие конструкторской и производственной базы для работы по ЭЛЬ-3, тем более, что мотор МГ-31 на заводах НКАП не производится и базы для его производства нет, вынуждает сообщить Вам, что постройку ЭЛЬ-3 принять на себя НКАП не может (3401,39-40).

9 июня 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 0105

О проведении испытаний самолета ПС-84 (6891, 228).

9 июня 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине был выполнен полет на растряску и сбрасывание ПДББ-250 (2923).

9 июня 1940 Зам. нач. 11 ГУ Н.Н.Леонтьев писал письмо N 636 в ПГУ:

При сем сопровождаю сроки окончания этапов по опытным самолетам." (2090,1):

Сроки окончания этапов по новым опытным самолетам, утвержденные КО при СНК 4 марта 1940 (2090,2).

9 июня 1940 года Главное управление ВВС создало комиссию по выработке эталонов окраски. Крупнопятнистый же камуфляж, использовавший черные и зеленые пятна, ввели в ВВС только летом 1941 г. (11987).

С 9 по 19 июня 1940 года на НИП АВ ВВС прошли полигонные испытания на станке универсального авиационного пулемета "ДП" калибра 7,62 мм разработанного ЦКБ-14

Отв. исполнитель:

В/инженер 2 ранга Филиппов

Цель испытаний:

Определить соответствие пулемета предъявленным к нему ТТТ и рациональность использования в частях ВВС.

Заключение

Предъявленный ЦКБ-14 пулемет "ДП" калибра 7,62 мм № 7 конструкции Демина и Пономарева полигонные испытания на станке не выдержал вследствие низкой живучести основных деталей (7434).

9 июня 1940 года конструкторы-изобретатели Можаровский и Веневидов писали письмо Ворошилову.

Данное нами обещание, при докладе Правительству в марте 1938 года о реализации наших изобретений в области стрелкового вооружения самолетов, нами выполнено.

В настоящее время пущены в серийное производство и устанавливаются на целом ряде самолетов ВВС следующие стрелковые установки нашей конструкции:

1. Экранированная турельная стрелковая установка МВ-3, обеспечивающая высокую маневренность оружия, огневую защиту самолета и работу стрелка без очков в зимних условиях полета, для самолетов СБ, ДБ-3, МДР-6, МДР-7 и других вновь строящихся сухопутных и морских самолетов.

2. Люковая стрелковая установка МВ-2 с применением перископического прицела, обеспечивающая защиту хвостовой мертвой зоны самолета, исключающая защиту хвостовой мертвой зоны самолета, исключающая возможность безнаказанного подхода противника со стороны хвоста, для самолетов СБ, ДБ-3, ББ-1, ДБ-240 и других вновь строящихся самолетов.

3. Экранированная турельная стрелковая установка МВ-5 изготовляется на основе принципов конструкции МВ-3 для самолета ББ-1 (Иванов) и в носовой части морских самолетов МДР-6 и МДР-7.

4. Экранированная тяжелая аэродинамическая турельная установка ТАТ-МВ-1 под пушку ШВАК 20 мм для самолета N 42.

5. Агитационные авиабомба МВ, под все существующие самолеты, пущена в валовое производство и принята на снабжение ВВС.

Все перечисленные конструкции основаны на новых принципах...

Однако внедрению в серийное производство экранированной турельной установки МВ-3 и люковой установки МВ-2 на самолеты СБ и ДБ-3 предшествовала трехлетняя недопустимая дискуссия и волокита со стороны НКАП.

Еще в начале 1937 года нами были перевооружены стрелковыми установками МВ-3 и МВ-2 самолеты СБ и ДБ-3 и испытаны в НИИ ВВС, которые в то время получили очень высокую оценку военного командования.

Многим было совершенно ясно, что упомянутые стрелковые установки МВ-3 и МВ-2 должны были найти самое широкое применение на всех самолетах бомбардировщиках ВВС...

За один месяц февраль 1940 года завод 32 НКАП сделал свыше 800 этих стр. установок и в тяжелых зимних фронтовых условиях организовал перевооружение самолетов.

Воздушные бои с белофинами еще раз доказали огромное преимущество перевооруженных самолетов, так как было исключено безнаказанное нападение противника со стороны хвостовой зоны, стрелки же радисты, благодаря экранированной турельной установке МВ-3, были предохранены от обмораживания и ряд удобств, созданных в этих стрелковых установках обеспечили большую уверенность экипажам при выполнении боевых операций самолетов.

...

... просьба..

Руководимое нами КБ при заводе N 32 НКАП выделить в самостоятельное КБ с экспериментальной лабораторией, тиром и самолетами для поверки изготовляемых опытных установок в условиях учебного воздушного боя.

.... (3401,19-22).

С 9 по 22 июня 1940 года на НИП АВ проходили полигонные испытания осколочных авиабомб АО-10 сталистого чугуна (литье) снаряженных ТНТ+ДНН 80/20 футлярным методом на горизонтальном шнекаппарате 1940 года, завода № 12

Отв. исполнитель – в/инженер 2 ранга Дьячков

Цель испытаний

Испытание имело целью определить:

Осколочное действие бомбы.

Рациональное дробление корпуса бомбы взрывчатым веществом.

Безотказность действия бомб.

Устойчивость бомб в полете.

Заключение

Бомбы АО-10 сталистого чугуна (литье) снаряженные ТНТ+ДНН 80/20 футлярным методом на горизонтальном шнекаппарате 1940 года, завода № 12, по осколочному действию и дроблению корпуса бомбы взрывчатым веществом в сравнении со штатными бомбами АО-10 сталистого чугуна (литье) снаряженные ТНТ+ДНН 80/20 методом шнекования дали удовлетворительные результаты и полигонные испытания выдержали (7550).

9 июня 1940 вышел приказ 11 ГУ N 23:

"Для уточнения правильности проведения подбора тормозных колес на опытных самолетах И-26, И-200, И-301, ДС-3, ДБ-240, СПБ, ОКО-6, И-180 и с назначить специальную комиссию... (2031,40).

9 июня 1940 г. приказом ВВС КА N 081 была организована "Комиссия для определения эталонов расцветок для защитной и деформирующей окраски самолетов", в состав которой вошли представители ВИА (А. М. Келейников), ВИАМ (В. В. Чеботаревский), НИИИТ (Д. М. Щеглов, Хлудов, П. А. Яковлев), ГУ ВВС КА (Седов), Штаба ВВС (М. В. Федосеев, Е. Ф. Бурче), НИИ ВВС КА (В. Л. Мицевич), ГЛАВКРАСКИ (Ежин), НКАП (А. Е. Кроль) и Научно-исследовательского Кино-Фото Института - НИКФИ (Стратонова). Председателем комиссии был назначен заместитель начальника Отдела Тыла Штаба ВВС полковник Романов. Результатом работы комиссии должно было стать утверждение эталонов расцветок и рецептур авиационных красок. Сроком исполнения назначено 25 июля 1940 г. Руководство ВВС, теперь уже в лице Смушкевича, сочло предложение Штаба рациональным и решило вместо множества разрозненных работ разных институтов, провести одно исследование, объединив усилия всех необходимых для этого организаций. Как и следовало ожидать, в работу комиссии наиболее активно включился Е.Ф.Бурче (2771,20).

9 июня 1940 года Шахурин писал письмо N 1448 сс Ворошилову.

Указом Верховного совета от 17 апреля 1940 года завод N 379 Авиапромом передан во вновь организованный наркомат Электропромышленности.

В настоящее время завод N 379, согласно решения КО при СНК N 42 от 27 января 1940 года проводит телемеханизацию самолетов ДТ-3, ТБ-3 и СБ, которая должна быть закончена в 1940 г.

Завод N 379, работая над телемеханическими самолетами, фактически занят разработкой и изготовлением комплекса приборов, автоматизирующих полет самолета, начиная от взлета и кончая посадкой.

...

Учитывая изложенное, считаю нецелесообразным передавать завод в систему Наркомата электропромышленности (3401,3-4).

9 июня 1940 г. было письмо за подписью Б.М.Слонимера: «Необходимо отметить, что при замене БЧ бронебойной на бетонобойную, что легко достигается стандартизацией РЧ, этот метод может быть использован для поражения наземных фортсооружений бетонобойными РС с пикирования. Конструкция приспособлений для подвески РБС, в зависимости от типа самоолета, осуществить при помощи:

1) сочленения приспособлений с лонжеронами при подвеске РБС плоскостями самолета:

2) сочленения ПУ с замками бомбодержателей у машин типа СПБ;

3) крепления убирающейся в полете кассетницы в бомбоотсекс салета;

4) комбинированного приспособления (подвески под плоскостями и крепления кассетницы в бомбоотсеке).

На монтаж и демонтаж приспособлений ракетного вооружения самолетов (за исключением прокладки электропроводки в крыльях) в полевых условиях затрачивалось от 1 до 3,5 ч, в зависимости от типа самолета и калибра РБС (11402).

Другие оборонные отрасли:

9 июня 1940 года АУ потребовало от завода № 172 обеспечить наложение на лафет М-50 еще и тела 280-мм мортиры Бр-5, то есть дуплекс превратился в триплекс. Для ускорения работы над М-50 в 1940 году на АПИОПе были испытаны 220-мм гаубица фирмы "Шкода" и 211-мм немецкая мортира. В конце концов завод № 172 разработал проект триплекса М-50. Лафет имел раздвижные клепаные станины. На первой повозке находился ствол и поддон (поворотный круг), на другой лафет. При переходе в боевое положение лафет наезжает на поддон. Тем не менее пассивное сопротивление КБ завода № 172 принесло свои плоды, и к 22 июня 1941 года триплекс М-50 был только на бумаге. Чтобы исправить положение ГАУ попыталось привлечь к проектированию триплекса заводы № 352 (Новочеркасск) и Уралмаш, но и те ничего не сделали или не хотели делать (3861).

9 июня 1940 г. после возвращения Невяжского из Москвы состоялся партхозактив завода. С докладом выступил Кочетков. Главное - цех топливной аппаратуры. Ситуация напоминает военную - Харьковский обком партии мобилизует с предприятий города около 500 высококвалифицированных рабочих для поддержки завода. В октябре 1940 г. на завод приехал новый нарком В.А. Малышев, сменивший Лихачева. Его беспокоила низкая надежность, прежде всего по причине несовершенства рабочего процесса, системы воздухоочистки (11224).

9 июня 1940 А.И.Микоян отправил бумагу по ГАЗ-65 по инстанциям с резолюцией:

“Тов. Молотову,

тов. Булганину,

тов. Вознесенскому,

тов. Малышеву.

Предлагаю снизить цену на вездеходы, установив на 25-30% дороже обычных ГАЗ. Разницу в себестоимости этой партии взять на госбюджет или покрыть за счет прибылей НКСМ. Госбанку продлить ссуду на 10 дней.

А. Микоян. 09 июня” (9970).

9 июня 1940 г. Ст. Военпред 3 Упр. ГУАС КА на заводе № 32 ви1р Березкин писал письмо № 3619с ГЛАВНОМУ КОНТРОЛЕРУ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ при СНК СССР тов. НОВИКОВУ.

По вопросу: доклад по хранению цветного металла

Согласно Ваших указаний докладываю, что работа по замене цветных металлов и спецсталей на простые стали Заводом № 32 развернута достаточно. Патронные ящики стрелковых установок, обтекатели экранов МВ-3, аэродинамические компенсаторы, ручки управления и стопора МВ-3 и МВ-5, кассеты ДЕР-21 на сегодня изготавливаются из стали марки "М".До сих пор изготавливались из дюралюминия или цветного сплава. Рукава питания турелей МВ-3 и МВ-5 на сегодня изготавливаются из стали марки "М", до этого изготавливались из нержавеющей стали.

Подготовлены образцы и находятся на испытании: верхнее турельное кольцо (цветное литье заменено на сталь марки "М"), удлиненные рукава питания стрелковых установок (нержавеющая стадь заменена на сталь марки "М"). По окончании испытания и положительного результата данные узлы будут в серийном производстве так же изготавливаться из простой стали.

Одновременно докладываю, что завод идет охотно на замену, тогда когда эта замена не требует от него переделки конструкции узла и изменения технологии. Надо сказать, что завод мало работает над усовершенствованием конструкции узла при переходе на сталь нисшего качества и старается сохранить старую конструкцию и технологию. А это ведет к значительному увеличению веса. Борьба за уменьшение веса детали при переходе на простые стали среди конструкторов недостаточна.

На сегодня на заводе нет положения, в котором бы предусматривалось поощрение за облегчение веса детали и узлов. Даже наоборот, получают премию за то, что если упростить технологию изготовления детали даже за счет прибавления ее веса.

Есть и такие явления: разработан кронштейн под прицел для люковой установки из стали "М" (до этого был из цветного литья], кронштейн имеет помимо замены литья большие эксплоатационные преимущества и, несмотря на это, завод до сих пор не переходит на него, так как он требует изменения технологического процесса.

Плохо обстоит дело на заводе с раскроем цветного металла и его отходами. Так например, при посещении завода Вашим заместителем тов. СЕМИНЫМ на складе отходов лежала остатки дюралюминиевых труб, длина которых доходила до метра.

Еще более худшее явление пришлось наблюдать мне на том же складе отходов 5.У1-40 г., когда туда привезли со склада № 3 отходы листового дюралюминия. В отходах можно было видеть большое количество листов размером 0,5x0,7 метров, остальные листы представляют из себя полосы 0,25х0,7 метра. Вес вывезенного дюралюминия, приблизительно равен тонне. Причем весь этот материал за складом № 3 не числился, так как он списан был на цеха, а значит вошел в стоимость изделия. На вопрос, заданный начальнику склада № 3 почему вывезены такие большие листы на утиль-базу, последний ответил, что перепутаны марки дюралюминия, а потому за неизвестностью марки его и вывезли.

На утиль-базе помимо этого, около двух лет уже лежит еще около двух тонн листового дюралюминия. Там же лежит около 2-х тонн свинца, 15000 латунных гильз, около 5-ти тонн цветного литья, ненужного для производства.

На заводе употребляется эмалированная медная проволо взамен шпагата для связка деталей при переноске в цех покрытия, а так же и для пломбирования. Плохо поставлено дело раскроем плексигласа и улавливанием его стружек.

Не совсем хорошо обстоит дело с запасами цветного металла. Вместо разрешенного 35 дневного запаса цветного металла, завод имеет 45 дневный запас.

Образовавшиеся на заводе излишки в количестве, примерно, 33 тонн цветного металла, ненужных для производства размеров. Главк до сих пор не реализует, хотя сведения об излишке поданы полтора м-ца тому назад (10493,144).

Армия:

9 июня 1940 года Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 17 / 140 от «О зам. начальника Воздушных сил Красной армии» на эту должность был назначен генерал-лейтенант авиации П.В. Рычагов (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 26. Л. 112.). А вскоре в соответствии с новым постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 20 / 2 от 26 августа 1940 года П.В. Рычагов был утвержден начальником Главного Управления ВВС.

Очередная смена руководства произошла незадолго до начала Великой Отечественной войны. Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 33 / 48 от 21 мая 1941 года «О начальнике ГУ ВВС Красной армии» было предписано утвердить начальником ГУ ВВС КА генерал-лейтенанта авиации Жи-гарева П.Ф. и исключить из состава членов ГВС (Главного Военного Совета) как снятого с поста начальника ГУ ВВС КА генерал-лейтенанта авиации П.В. Рычагова. Генерал-лейтенанта авиации Жигарева П.Ф. соответственно предписывалось ввести в состав членов ГВС.

К началу Великой Отечественной войны Главное управление ВВС организационно состояло из штаба ВВС, управлений и самостоятельных отделов. Начальнику Главного управления подчинялись три заместителя (первый заместитель, заместитель по ВУЗ, третий - он же начальник НИИ ВВС), управления: дальнебомбардировочной авиации (ДВА), кадров, опытного строительства, заказов и вооружения, строительства аэродромов, снабжения и ремонта - и несколько самостоятельных отделов (общий, финансовый, редакция журнала «Вестник Воздушного Флота»). Через первого заместителя начальнику Главного управления подчинялись управления: боевой подготовки, технической эксплуатации, инженерной службы и метеослужбы. Штаб ВВС организационно состоял из нескольких самостоятельных отделов, ведущим из которых являлся первый отдел. Работа в штабе строилась по операционным направлениям, на каждом из которых работали один-два офицера. Они вели карты оперативной обстановки ВВС нескольких военных округов, изучали вероятного противника, учитывали и анализировали его боевой состав и аэродромную сеть, поддерживали постоянную связь со штабами ВВС военных округов, готовили проекты распоряжений и приказов в войска и донесения в Генеральный штаб, контролировали выполнение мероприятий по реорганизации и перевооружению ВВС, инспектировали авиационные части. В связи с тем, что в составе центрального аппарата ВВС самостоятельной службы тыла не было, указания по организации работы тыла ВВС военных округов (ВВС фронтов) исходили от отдела тыла штаба ВВС (Кожевников М.Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. С. 24-25.) (11710,332).

9 июня 1940 г. Наркомат обороны принял решение, представлявшее собой по сути другую крайность: о создании девяти механизированных корпусов. Они стали еще более громоздкими и трудно управляемыми, чем прежние танковые. Корпус новой организации должен был состоять из двух танковых и одной моторизованной дивизий, мотоциклетного полка и других частей. По штату в нем состояло 1031 танк в том числе 546 KB и Т-34 (остальные - БТ, Т-26 и химические танки). Численный состав корпуса превышал 36 тыс. человек. (3862).

9 июня 1940 года было принято решение о формировании девяти механизированных корпусов. По штату каждому корпусу полагалось иметь две танковых и одну моторизованную дивизию; каждой танковой дивизии - 63 тяжелых танка KB, 210 средних Т-34 и 102 легких танка (на тот момент - БТ и Т-26). На вооружении моторизованной дивизии должны были состоять 275 легких танков (в основном Т-26). Для замены всех легких танков "старых типов" и предназначался Т-50 (3862).

9 июня 1940 был утвержден план формирования 9 мехкорпусов, а в феврале-марте 1941 стали формировать еще 20 (512,23).

9 июня 1940 года нарком обороны утвердил план формирования новых мехкорпусов со специальным штатом. В 1940 году было сформировано 9 мехкорпусов. В состав нового мехкорпуса входили две танковые и одна моторизованная дивизии. В танковой дивизии – два танковых, мотострелковый и артиллерийский полки, танков – 375 единиц. Моторизованная дивизия имела в своем составе танковый, два мотострелковых и артиллерийский полки, танков – 275 единиц. Таким образом, в целом мехкорпус должен был иметь 1031 танк. Кроме 9 мехкорпусов, были сформированы 2 отдельные танковые дивизии.

Но девяти мехкорпусов командованию РККА показалось мало. Вместо полного оснащения существующих в феврале 1941 г. Генеральный штаб разработал еще более широкий план формирования новых бронетанковых и механизированных войск, предусмотрев создание еще 21 корпуса (позже формирование одного мехкорпуса было отменено). И с апреля 1941 года началось их формирование.

Для укомплектования 29 мехкорпусов и 2 отдельных дивизий требовалось создать 61 танковую дивизию (по 2 дивизии на корпус). Дивизии полагалось: личного состава – 11 343 человека, танков 375. В моторизованной дивизии мехкорпуса было 2 мотострелковых полка, танковый полк (275 танков) и пушечно-артиллерийский полк, а также отдельный истребительно-противотанковый дивизион (30 пушек 45 мм калибра). Кроме того, танки имелись в кавалерийских дивизиях (полк), а отдельные танковые батальоны – в воздушно-десантных войсках.

Полностью укомплектовать до штатной численности все 29 мехкорпусов к июню 1941 года не удалось. Об этом как ярчайшем доказательстве нашей «неготовности к войне» громко трубили историки из ведомства агитпропа, скрывая истинные масштабы бронетанковых войск РККА. Поэтому, в создавшихся условиях все мехкорпуса были разделены на 19 «боевых», 7 «сокращенных» и 3 «сокращенных второй очереди». К концу 1941 года планировалось иметь в составе мехкорпусов и 2 отдельных танковых дивизий 18 804 танка, в том числе 16 655 танков в «боевых мехкорпусах». При этом среднее количество танков (877) мехкорпуса равнялось или превосходило среднее количество танков (817) немецкой танковой группы (11589).

Внешняя политика:

9 июня 1940 СССР и Япония согласились прекратить столкновения на монголо-манчжурской границе (1285,20).

За рубежом:

9 июня в 1940 году первый прототип итальянского истребителя-бомбардировщика «Re.2001» с серийным номером ММ409, у которого конструктор фирмы Реджиане инженер Лонги произвел доработки планера с целью снижения веса и переконструировал фюзеляж, покинул сборочный цех и вскоре был успешно облетан (14917).

June 9 1940 Norwegian high command ordered army to cease hostilities at midnight (1223).

9 июня 1940 командование Норвегии приказало прекратить сопротивление в полночь (1223) и король Хаакон 7 бежал в Великобританию (3907,223).

9 июня 1940 король Норвегии Хаакон в числе последних эвакуирован из страны на английском корабле (4962).

9 июня 1940 немцы отбили у англичан Нарвик (Норвегия) (4962).

9 июня 1940 Норвегия капитулировала немцам (4962).

9 июня в 1940 году в Норвегии начинается германское наступление на Нарвик (по 13 июня) (14917).

9 июня в 1940 году в полночь прекращается сопротивление немецким войскам в Норвегии. КорольХокон VII вынужденбежатьвВеликобританию (14917).

June 9th, 1940: In the West, German forces of Heeresgruppe A (von Kuchler) advancing S from the Somme capture Rouen on the Seine (3819).

9 июня 1940 войска группы А (фон Кюхлер) продвигаясь на юг от Соммы захватила Роен на Сене (3819).

9 июня в 1940 году генерал Шарль де Голь впервые встречается с Уинстоном Черчиллем (14917).

9 июня 1940 Италия объявила войну Франции и Великобритании (3263,316).

Авиапромышленность:

В течение 10-11 июня 1940 по заданию наркома Шахурина с материалами отчета НИИ ВВС и самолетом БШ-2 №2 детально ознакомились специалисты летно-технической группы НКАП. При этом летчик-испытатель А.Б. Юмашев облетал самолет и сделал по нему заключение. В докладе начальника группы М.М. Громова на имя заместителя наркома авиапромышленности А.С. Яковлева указывалось:

«1. Самолет с мотором АМ-35 скомпонован хорошо как с боевой, так и с конструктивной точки зрения. У самолета хороший обзор с пилотского сидения. Обеспечена непосредственная связь между летчиком и штурманом. Экипаж и жизненные части самолета очень хорошо защищены броней.

2. К недостаткам следует отнести: а) небольшую скорость полета у земли (362 км/ч), б) небольшую дальность самолета (618 км), продольную неустойчивость самолета со свободным рулем высоты. При постановке мотора АМ-38 с номинальной мощностью у земли порядка 1500-1550 л.с. максимальная скорость самолета может быть доведена до 400 км/ч. Дальность полета может быть увеличена за счет подвесных сбрасываемых баков. Постановка же небронированного бака в фюзеляже, как это осуществляется конструктором, сводит на нет уязвимость самолета. Продольная неустойчивость самолета легко может быть излечена путем соответствующего изменения стреловидности крыла. В настоящее время КБ осуществляет изменение стреловидности без учета потребного смещения вперед ц.т. в отношении САХ, т.к. во время испытаний не определена центровка, при которой самолет устойчив со свободным рулем высоты. После устранения указанных недостатков самолет может быть предложен для большой серии».

К сожалению, никакой реакции «высоких инстанций» на доклад Громова тогда не последовало. ОКБ Ильюшина продолжило доводку самолета в прежнем направлении (19087).

10 июня 1940 директор завода 156 Ленкин и ГК Кочеригин писали письмо N 1327с Директору завода 29 (копия Зам. нач. 11 ГУ С.М.Шишкину) по вопросам комплектации М-90 по ТТТ ВВС на ОПБ (2062,56).

10 июня 1940 ГК завода 289.П.О.С. писал А.И.Ш. письмо N 25/967с:

"Согласно вашего задания докладываю соображения по изменению данных одноместного бронированного штурмовика в связи с увеличением толщины брони и установкой М-81 взамен М-71.

Согласно ТТТ на самолет ОБШ при выборе толщины брони исходили из полета самолета на высоте 25 м и дистанции обстрела с земли, начиная с 200 м и больше; исходя из мелкокалиберной пули и углов подхода пули к броне была получена макс. толщина брони в 8.5 мм. Вес брони в этих условиях равен 290 кг.

При увеличении толщины брони от 15 мм до 10 мм общий вес брони увеличивается до 590 кг. В связи с этим увеличением веса самолета произойдет следующее изменение ЛД:

Вертикальная скорость у земли уменьшится на 2.4 м/чек

Посадочная скорость увеличится на 6 м/сек

Разбег увеличится на 64 м

Макс. скорость уменьшится на 2-5 км/час.

Самолет ОБШ вооружен 6 пулеметами ШКАС; возможно предусмотреть установку 2-х ШВАК взамен 4-х крыльевых пулеметов.

Бомбовый отсек в фюзеляже вмещает следующие варианты бомб:

50х4 = 200

25х10 = 250

20х10 = 200

20 М-1х20 = 400

10х20 = 200

275х96 = 240

1х96 = 96

Кроме того, под крыльями размещаются по 2 шт. бомб калибра 100 кг или 50 кг с пикирующим замком; возможна подвеска химприбора ВАП-200 в количестве 2 шт.

В случае опоздания отработки мотора М-71 возможна временная замена его мотором М-81. Максимальная скорость у земли при этой замене снизится на 40-50 км/час.

Сравнительные данные самолета с разными весами ми моторами указано в прилагаемой таблице.

Приложения:

1. Таблица ЛД на 1 л

2. Сравнит. данные скоростей - 1 фото

3. Схема бронир. с-та - 4 фото

Таблица основных ЛД самолета ОБШ с моторами М-71 и М-81 с нормальным и увеличенным бронированием

Макс. скорости гор. полета

| км/час | Норм. | М-71 | 507/0 | 542/форс. | 554/2000 | 558/3000 | 604/5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М-81 | 466/0 | 491/ф | 520/2000 | 515/3000 | 550/5000 |
|  | Усил. | М-71 | 505/0 | 540/форс. | 551/2000 | 555/3000 | 600/5000 |
|  |  | М-81 | 464/0 | 489/ф | 517/2000 | 512/3000 | 546/5000 (1379,233) |

10 июня 1940 на ДБ-3Ф 2М-88 N 390204 в ходе гос. испытаний нового вооружения провели полет на определение расхода горючего с пол. весом 8000 кг (2686).

10 июня 1940 Нарком ВМФ Кузнецов писал А.И.Ш. письмо N 2541сс (1304,268).

"Постановлением УО N 77сс от 19 февраля 1940 завод 126 в 1 полугодии обязан изготовить для Авиации ВМФ 30 самолетов ДБ-3 2М-87Б (торпедоносцев). Кроме того, учитывая острую необходимость в самолетах этого типа на поплавках Вами было приказано (10-13 марта 1940) директору завода 126 Коломенскому об изготовлении в 1 полугодии в счет нашего плана 15 самолетов ДБ-3 2М-87Б на поплавках "Шорта" по чертежам завода 39.

Завод все время заключение договоров оттягивал и самолеты не поставлял.

Несмотря на Ваш приказ директор завода Коломенский и ГИ Хомский предложили нам договор с поставкой самолетов начиная с июля 1940, т.е. во 2 полугодии.

Чертежи и поплавки пришли на завод в апреле, но лежат без движения.

При создавшемся положении Авиация ВМФ по плану 1 полугодия с завода 126 ни одного самолета не получит.

Поэтому прошу Вас лично вмешаться в действия руководителей завода 126 и еще раз обязать их:

1. В соответствии с решением КО N 77сс изготовить и сдать Авиации ВМФ в течение июля 1940 30 самолетов ДБ-3 2М-87Б

2. В связи с тем, что поставка поплавковых самолетов заводом срывается, а поплавки и чертежи на заводе уже имеются, немедленно приступить к изготовлению 15 самолетов ДБ-3 2М-87Б серии Б в поплавковом варианте с расчетом получения их с завода не позднее 1 октября 1940 (1304,268).

10 июня 1940 вышел приказ НКАП N 278сс, который звучал "Для обеспечения производства самолетов ДБ-240 конструкции тов. Ермолаева, ПРИКАЗЫВАЮ: (404,114).

1. Директору завода 18 тов. А.Б.Шенкману и главному конструктору тов. Ермолаеву организовать на заводе серийное производство самолетов ДБ-240.

2. Программу по выпуску самолетов заводу 18 утверждаю в следующих количествах:

а) ДБ-3Ф	- 700 шт. в 1940 году

б) ДБ-240	- 70 шт. в 1940 году и 800 шт. в 1941 году.

3. Самолет ДБ-240 выпускать в 1940 по типу самолета N 1, выпущенного заводом N 240 с внесением изменений, полученных по результатам государственных испытаний.

4. Директору завода № 18 тов. Шенкман проследить за своевременным выполнением следующих работ Наркоматом Электропромышленности:

а) окончанием монтажа и введении в эксплоатацию на Воронежской ГРЭС котла № 4 к 1 сентября 1940 года..." (404,114).

Этот приказ был выпушен по постановлению КО N 236сс-40 (404,114).

10 июня 1940 был издан приказ НКАП № 278. Директору Шенкману предписывалось выпустить в текущем году 700 самолетов ДБ-3Ф и 70 самолетов ДБ-240 (Ер-2), а в 1941 году полностью переключиться на новую машину и произвести ее в количестве 800 единиц.

Новые задачи потребовали увеличения численности персонала. Начался дополнительный набор рабочих. НКАП поручил Шенкману организовать через Воронежский облисполком набор 1000 человек (21518).

На 10 июня 1940, согласно справке о состоянии работ, по поводу ДВБ-102 было сказано: «Работы по проектированию и изготовлению оснастки, как то: плазов, шаблонов, приспособлений и пр. начаты производством.

Начаты также работы в производстве по агрегатам опытного характера, как то: изготовление кессонов, лонжеронов крыла, передней стойки шасси, цилиндра подъема шасси и др. Намечается опытных работ до 100 наименований. Опытные работы проводятся по эскизам.

Работы по изготовлению агрегатов для статиспытаний и летным экз. в производстве не начаты из-за отсутствия чертежей.

Необходимые мероприятия:

1. В развитие подготовки производства необходимо обязать заводы-поставщики обеспечить завод 156 всеми материалами, полуфабрикатами, готовыми изделиями, приборами, вооружением для выпуска самолета в срок, установленный Правительством.

2. Выделить заводу 156 дополнительное механическое оборудование, согласно его заявок.

3. Обязать производственные Главки НКАП практиковать широкое кооперирование по изготовлению отдельных изделий и агрегатов, идущих на самолет».

Однако на деле все обстояло не так хорошо.

Опытный характер предприятия не предполагал создания того объема оснастки, который заложил Мясищев для серийного выпуска ДВБ-102, тем не менее, ему удалось «протолкнуть» такой заказ еще до окончания сдачи в производство всех чертежей (17739).

10 июня 1940 г. Приказом НКАП № 278сс заводу № 18 (Завод № 18 ВСНХ, НКТП, ГС ордена Ленина завод № 18 НКОП, Завоц № 18 им. К.Е. Ворошилова НКАП, Куйбышевский авиационный завод (КуАЗ), Куйбышевское авиационное ПО, Самарское авиационное ПО «Авиакор», АООТ, ОАО «Авиакор-Авиационный завод» / г. Воронеж;  г. Куйбышев ст. Безымянка/ /443052  г. Самара ул. Псковская, 32 к. 106 тел. 267-35-35/) предписали выпустить в текущем году первые 70 Ер-2, а приказом № 330 от 12.04.1941 г. завод обязали прекратить производство ДБ-ЗФ и сосредоточить все внимание на Ер-2 (11982).

10 июня 1940 в исполнение постановления КО N 240cc вышел приказ НКАП N 279сс. По этому приказу "В целях перевода самолетов СБ на пикирующие бомбардировщики, на заводе 22 ПРИКАЗЫВАЮ: (404,121).

1. Установить заводу 22 на второе полугодие 1940 года программу по самолетам СБ в количестве 885 штук, из них:

а) самолетов СБ с мотором М-105 в пикирующем варианте 525 штук;

б) модифицированных самолетов СБ-РК с мотором М-105 в пикирующем варианте 360 штук.

2. В изменение приказа НКАП N 19сс от 19 января 1940 установить заводу 22 на 1940 программу по самолетам СПБ конструкции тов. Поликарпова - 15 штук, для проведения войсковых испытаний.

3. Директору завода 22 тов. В.А.Окулову и главному конструктору тов. Архангельскому к 15 августа 1940 изготовить эталон пикирующего бомбардировщика СБ-РК с М-105 в количестве трех единиц с максимальной скоростью 490 км/час и запасом прочности не ниже 8.5 крат (404,121).

10 июня 1940 вышел приказ НКАП N 280сс в исполнение постановления КО N 239сс-40 от 1 июня 1940 "О переводе самолетов СБ на пикирующие бомбардировщики и внедрении пикирующего вооружения на эти бомбардировщики (1301,187).

10 июня 1940 вышел приказ НКАП N 280сс в исполнение постановления КО N 240сс-40 от 1 июня 1940. Пожалуй, это постановление говорит о пикирующих бомбардировщиках, так как он же и по СБ и СБ-РК.

По приказу "Для обеспечения самолетов пикирующим вооружением, ПРИКАЗЫВАЮ: (404,137).

1. Начальнику Второго ГУ тов. В.П.Соколову:

а) организовать на заводе N 32 производство бомбодержателей для пикирующих бомбардировщиков СБ и ДБ-3Ф, обеспечив поставку последних самолетным заводам по утвержденной НКАП программе;

б) организовать .на заводе КПГ дублер завода № 32 по производству агрегатов вооружения с расчетом выпуска этих агрегатов с 1 сентября 1940. года;

в) В десятидневный срок проработать и представить моему заместителю тов. Воронину П.А. на утверждение:

1) подробную номенклатуру передаваемых с завода № 32 на завод КПГ агрегатов вооружения.

2) График перевода и запуска в производство агрегатов на заводе КПГ.

3) Организационную структуру и схему управления завода КПГ.

4) Состав инженерно-технических работников и производственных рабочих, передаваемых с завода № 32; на завод КПГ..." (404,137).

10 июня 1940 года генерал-лейтенант авиации Алексеев и бригадный комиссар Князев направили докладную записку № 501630сс Наркому обороны маршалу С.К. Тимошенко:

«Докладываю: Самолет И-301 с М-105П конструкции Горбунова, Лавочкина и Гудкова прошел удовлетворительно заводские испытания. Самолет деревянной конструкции. По заключению проводившего испытания летчика НИИ ГУАС в/инженера 1 ранга Никишина, самолет обладает хорошей устойчивостью в полете и простой техникой посадки, взлета и управления в воздухе.

По заключению комиссии НКАП самолет 13 июня 1940 года поступает на госиспытания…

Самолет И-301 проще сравниваемых самолетов (И-200 и И-26) в производстве и имеет значительные преимущества по мощности вооружения. Самолет допускает установку мотора М-107 с переделкой только капотов. Постановка мотора М-107 увеличит скорость самолета до 640 км/час (по заявлению конструкторов).

С мотором М-105 предусмотрена установка ТК, с которым на высоте 9-10000 м возможна скорость в пределах 650-700 км/час.

При выполнении заводских испытаний летчиком НКО дефектов по самолету, препятствующих производству полетов обнаружено не было. Докладывая об изложенном, прошу Вашего ходатайства перед КО обязать НКАП: Немедленно приступить к выпуску серии самолета «И-301» с М-105П на заводе № 23. Завод № 23 освободить от производства «У-2». Производство самолетов «У-2» в пределах программы завода № 23 поручить заводу ОСОАВИАХИМа № 4 в Ленинграде.

КБ Горбунова, Лавочкина и Гудкова перевести на завод № 23 с задачей внедрения самолета «И-301» в серийное производство» (23183).

10 июня 1940 г. появился Приказ НК ВМФ № 00155, которым "...все опытные работы по СПБ конструкции т. Вахмистрова с использованием самолетов ТБ-3-АМ34РН - ПРЕКРАЩЕНЫ.." (8636).

Однако этот Приказ не относился к уже заказанным комплексам, и 26 июня полковник Фомичев доложил рапортом о завершении обучения группы и принятии двух заводских "Звеньев-СПБ". Но только сам завод, чутко реагируя на обстановку, тут же прекратил дальнейшее переоборудование самолетов под "Звено-СПБ", хотя было заготовлено уже все необходимое для нескольких комплексов. На КБФ формирование "спецназа" тоже по каким-то причинам было отложено, и лишь стараниями Коробкова и Никитенко сохранена единственная эскадрилья СПБ на Черноморском флоте (8636).

10 июня 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 0117

Полетные испытания самолета И16 М63 с винтом АВ-1 на исследование торможения при пикировании (6891, 239).

10 июня 1940 вышел приказ НКАП N 276 с о проведении летных испытаний самолета И-21 завода 21 конструкции М.М.Пашинина. Приказано приступить к летным испытаниям с 20 июня 1940 и закончить их к 20 августа. Л-и назначен П.У.Фокина (404,106).

Для проведении летних испытаний самолета И-21 завода И-21 главного конструктора тов. ПАШИНИНА - ПРИКАЗЫВАЮ:

Пар. 1

Приступить к проведение заводских летных испытаний с 20 июня и закончить их 20 августа 1940 года.

Пар. 2

Летчиком-испытателем по заводским испытаниям самолета И- 21 назначить летчика завода $ 21 тов. ШОКРША П. У.

Пар. 3

Утвердить бригаду, прикрепленную к самолету И- 21 на период летных испытаний по прилагаемому списку:

Пар. 4

Установить летчику испытателю тов. ФОКИНУ дополнительную зарплату за проведетние испытаний в установленный срой, в сумме 50.000 рублей.

Наземные и летные испытания проводить на.базе ЛИС"а завода № 21.

Народный Комиссар Авиационной Промышленности (404,106).

10 июня 1940 года генерал-лейтенант авиации Алексеев и бригадный комиссар Князев писали письмо № 501630сс наркому обороны маршалу Тимошенко С.К.

Докладываю:

Самолет «И-301» с М-105П конструкции Горбунова, Лавочкина и Гудкова прошел удовлетворительно заводские испытания.

Самолет деревянной конструкции.

По заключению проводившего испытания летчика НИИ ГУАС в/инженера 1 ранга Никишина, самолет обладает хорошей устойчивостью в полете и простой техникой посадки, взлета и управления в воздухе.

По заключению комиссии НКАП самолет 13 июня 1940 года поступает на госиспытания.

Сравнительные данные по заводским испытаниям «И-301» с самолетами «И-26» и «И-200» следующие:

| Самолет | Тип мотора и мощность | Скорость у земли | Скорость на расчетной высоте | Вооружение | Дальность | Длина |  | Транспортировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Разбег | Пробег |  |
| И-200 | АМ-35А 1200 л.с. | 508 | 648,5 | 1 Березина 2 Шкас 7,62 мм РС и бомбы в перегрузочном варианте | 620 | 230 | 348 | Удобна, самолет разбирается на части |
| И-301 | М-105П 1050 л.с. | 503 | 582-592 | 2 Березина 2 Шкас 7,62 мм 1 пушка 23 мм установка РС на 8 снарядов | 570-580 | 250-280 | 200-220 | Удобна, самолет разбирается на части |
| И-26 | М-105П 1050 л.с. | 485 | 595 | 1 пушка 20 мм 2 Шкас 7,62 мм | 600 | 240 | 360 | Не удобен. Самолет не разбирается на отдельные части. |

Самолет «И301» проще сравниваемых самолетов в производстве и имеет значительные преимущества по мощности вооружения.

Самолет допускает установку мотора М-107 с переделкой только капотов. Постановка мотора М-107 увеличит скорость самолета до 640 км/час (по заявлению конструкторов).

С мотором М-105 предусмотрена установка ТК, с которым на высоте 9-10000 м возможна скорость в пределах 650-700 км/час.

При выполнении заводских испытаний летчиком НКО дефектов по самолету, препятствующих производству полетов обнаружено не было.

Докладывая об изложенном, прошу Вашего ходатайства перед КО обязать НКАП:

Немедленно приступить к выпуску серии самолета «И-301» с М-105П на заводе № 23.

Завод № 23 освободить от производства «У-2».

Производство самолетов «У-2» в пределах программы завода № 23 поручить заводу ОСОАВИАХИМа № 4 в Ленинграде.

КБ Горбунова, Лавочкина и Гудкова перевести на завод № 23 с задачей внедрения самолета «И-301» в серийное производство (7709, 444-445).

10 июня 1940 они написали письмо Начальнику ГУАС КА генерал-лейтенанту Алексееву с докладом о проведенных заводских испытаниях и результатах переговоров в Ленинграде (ЛаГГ съездили лично и договорились с директором завода С.С. Бариновым и руководителями парторганизации города). К письму был приложен проект постановления КО о постройке войсковой серии И-301 в количестве 30 шт. в 1940 г. на заводе №23 (19734).

10 июня 1940 Начальник ГУАС КА Алексеев препроводил доклад «триумвирата» Наркому обороны Маршалу Советского Союза С.К. Тимошенко со своим заключением:

«...прошу Вашего ходатайства перед Комитетом Обороны обязать Народный Комиссариат Авиационной Промышленности:

1. немедленно приступить к выпуску серии самолета «И-301» с М-105П на заводе №23;

2. завод №23 освободить от производства «У-2»;

3. производство самолетов «У-2», в пределах программы завода №23, поручить заводу ОСОАВИАХИМа №4 в г.Ленинграде;

4. конструкторское бюро т.т. Горбунова, Лавочкина и Гудкова перевести на завод №23 с задачей внедрения самолета «И-301» в серийное производство.» (19734).

10 июня 1940 контролер Вахрушев - представитель КО СНК СССР - в журнале Учета выполнения постановлени правительства в отношении постановления КО N224сс 1940 “Об организации серийного производства самолета И-200 на заводе № 1 и о снятии с производства самолета ББ-22” отметил:

пар. 2 - отсутстствие кондиционногомотора (ошибочно указано М-105) и карбюратора к нему срывает срок предъявления самолета на госиспытания

пар. 3 - не выполнен и на 10 июня директор завода № 1 т. Соколов вызывается к тов. Молотову и Щербакову и предупреждается.

пар. 8 - дал указание т. Кантаровичу дать исчерпывающие объяснения к 11 июня 1940

пар. 9 т. Ванников опротестовал в КО (письмо № 707 от 27.05.40), т.к. указанные заводы не могут датьнужного литья, вследствие малой мощности печей (Дубов 25 июня 1940) (10395)

С 10 июня по 3 августа 1940 г. на самолете И-135 отрабатывали ВМГ (6496).

10 июня 1940 на И-26 М-105П ВИШ-61 А.С.Я. в ходе гос. испытаний, которые проходили с 1 по 15 июня 1940 из-за плохой погоды выполнили только полеты вечером на снятие взлетно-посадочных характеристик (0:40) (2924).

10 июня 1940 вышел приказ НКАП N 277cc в исполнение постановления КО N 248 "Об увеличении сроков службы авиационных моторов". Подписали К.Е.В. и Сафонов (1301,290).

10 июня 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине было выполнено несколько полетов, в т.ч. на определение взлетно-посадочных свойств с ПДББ-400 (0:40), на сбрасывание ПДББ-400 (0:20), на загрузку и разгрузку П-45 (0:20), загрузку и растряску П-76 (0:25) (2923).

10 июня 1940 г. Наркомат ВМФ издал приказ о прекращении работ по СПБ [107] . Тогда же было остановлено изготовление «звеньев» на заводе № 207. 21 августа группу Вахмистрова расформировали, её работников (5 человек) передали в ОКБ П.О. Сухого (17489).

С 10 по 18 июня 1940 в НИИ ВВС проходил первый этап испытаний Ме-109Е N 2734 и 2738. Это были два из 5 закупленных. Ви был И.Г.Рабкин, а летали А.И.Филин, Холопуев - комиссар НИИ ВВС, а также А.И.Кабанов, А.И.Никашин, П.М.Стефановский, А.Г.Кочетков, А.С.Николаев, А.Г.Прошаков, А.Г.Кубышкин (2575,40).

10 июня 1940 И.Ф.Петрова приказом НКАП назначили директором ЦАГИ. По И.Ф.Петрову в это время в ЦАГИ царствовал НКВД (262,41).

С 10 июня 1940 года, несмотря на то, что в мае 1940 года на собрании актива работников ЦАГИ большинство присутствовавших высказалось против назначения И.Ф. Петрова начальником института, его кандидатуру поддержал ЦК ВКП(б) и он занял эту должность (Петров И.Ф. Считаю своим долгом рассказать // Изобретатель и рационализатор. 1986. № 3. С. 32; № 4. С. 28. В некоторых источниках ошибочно указывается, что И.Ф. Петров стал начальником ЦАГИ в 1939 году. (См., например: Командный и начальствующий состав Красной армии в 1940 - 1941 гг.: Структура и кадры центрального аппарата НКО СССР, военных округов и общевойсковых армий. Документы и материалы. С. 181 -182).

По мнению А.С. Яковлева, И.Ф. Петров был твердым и авторитетным руководителем, «человек передовой и энергичный, с огромным опытом практической работы в авиации и серьезными инженерными знаниями» (Яковлев А.С. Рассказы авиаконструктора. С. 117.). Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) №П 32 / 58 от 6 мая 1941 года утвердило совместное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О начальнике ЦАГИ», согласно которому И.Ф. Петров освобождался от исполнения обязанностей начальника ЦАГИ, заняв должность начальника НИИ ВВС (вместо снятого и репрессированного А.И. Филина) (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1039. Л. 14.). А начало Великой Отечественной войны он встретил в должности заместителя начальника Главного Управления ВВС Красной армии (Командный и начальствующий состав Красной армии в 1940 - 1941 гг.: Структура и кадры центрального аппарата НКО СССР, военных округов и общевойсковых армий. С. 80-81,181-182.) (11710,266).

10 июня 1940 вышел Указ Президиума ВС об ответственности за сдачу некондиционной продукции (1272).

Смушкевич исходя из того, что дефекты выявленные на гос. испытаниях ДБ-3Ф в марте-апреле 1940 завод 39 устранять отказывается, хотя по ряду вопросов, как видно из прилагаемой ведомости, есть решение конструкторского бюро С.В.И. о необходимости доводки самолета, хотел привлечь по этому указу к ответственности.

10 июня 1940 вышел приказ НКАП ; 280сс (???), согласно которому на вновь принятом в НКАП заводе НКОМ им Компартии Германии образовали Опытный завод по проектированию и изготовлению опытных образцов установок артиллерийско-стрелкового вооружения. Туда перевели КБ И.П.Шебанова в полном составе (9651,75)

10 июня 1940 была подготовлена Программа завода № 156 на 1940 г.

| № п/п | № заказа | Потребная мощность на 1940 | Наименование объекта | % технической готовности на 1940 | Готовность в производстве на 01.06.40 | Срок окончания в производстве | Сдача на госиспытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 306 | 5000 | Шванов --то в. Поликарпова | 100 | 100 | 15/П | - ПГУ 62с 26.11.39 |
| 2 | 309 | 25000 | КБ-30 экспериментальный истребитель | 100 | 100 | 1/Ш | - 225сс 04.08.39 |
|  | 332 | 20000 | 100 1 летная | 100 | 100 | - | - 220сс 04.08.39 |
| 3 | 333 | 160.000 | Дублер 100 | 100 | -400 | 1/5 | - 220сс 04.08.39 |
| 4 | 320 | 35000 | БВ-2 | 100 | 100 | 25/1У | 25/У1 248сс 07.08.39 |
| 5 | 310 | 20000 | КБ -30 дублер - новый экспериментальный истребитель | 100 | 75 | 20/У1 | -223сс 04.08.39 |
| 6 | 206' | 80000 | "Ш" модификация | 100 | 70 | 15/УП | - 4/142 05.02.40 |
| 7 | 150 | 50000 | ВВА стат. Испытания - истребитель | 100 | 60 | 15/У1 | - 218сс 04.08.39 |
| 8 | 151 | 140000 | ВВА 1 летная истребитель | 100 | 50 | 1/УП | 1/1Х 218сс 04.08.39 |
| 9 | 166д | 25000 | завод № 22 1 летная Архангельского стат. испытан. | 100 | 40 | 1/УП | - 37с 08.02.40 |
| 10 | 166 | 90000 | Зав. 22 1 летн. Архангельского | 100 | 25 | 1/УШ | - 37с 08.02.40 |
| 11 | 410 | 67000 | КБ-16 ст. исп. Беляев | 100 | - | 15/УП | - 82сс 05.03.40 |
| 12 | 414 | 165000 | КБ-16 1 летн. Беляев | 100 | - | 1/1Х | 15/Х 82сс 05.03.40 |
| 13 | 422 | 135000 | -"- 2 летн. | 100 | - | 15/Х | 1/ХП - 82сс 05.03.40 |
| 14 | 409 | 195000 | 103 -стат. исп. | 100 | - | 15/Х | - 293сс 16.06.40 |
| 15 | 413 | 275000 | 103-1 летн. М-35 | 100 | - | 15/Х1 | У 1/1-41 293сс 16.06.40 |
| 16 | 421 | 270000 | 103-2 летн. М-120 | 100 | - | 1/1 -41 | 1/Ш-41 293сс 16.06.40 |
| 17 | - | 200000 | 103-3 летн. М-120 | 75 | - | 1/Ш-41 | 1/У-41 293сс 16.06.40 |
| 16 | 411 | 52000 | КБ -17 ст.исп. Кочеригин | 100 | - | 1/Х1 | - |
| 19 | 415 | 165000 | КБ-17 1 летн. Кочеригина | 100 | - | 1/ХП | 1/П-41 |
| 20 | 423 | 90000 | КБ -17 2 летн. Кочеригина | 75 | - | 1/П-41 | 1/1У-41 |
| 21 | 408 | 225000 | 102-ст.исп. | 85 | - | 1/П-41 | - 292сс 16.06.40 |
| 22 | 412 | 200000 | 102-1 летн. | 70 | - | 1/Ш-41 | - 1/У-41 292сс 16.06.40 |
| 23 | 420 | 120000 | 102-2 летн. | 50 | - | 1/1У-41 | 1/У1-41 292сс 16.06.40 |
| 24 | 607 | 50000 | А-7 № 1 | 100 | 75 | 1/УП | - договор с ГАУ ВВС |
| 25 | 607 | 50000 | А-7 №2 | 100 | 60 | 15/УП | - договор с ГАУ ВВС |
| 26 | 607 | 50000 | А-7 № 3 | 100 | 50 | 15/УП | - договор с ГАУ ВВС |
| 27 | 607 | 50000 | А-7 № 4 | 100 | 40 | 15/УШ | - договор с ГАУ ВВС |
| 28 | 607 | 50000 | А-7 № 5 | 100 | 40 | 15/Ш | - договор с ГАУ ВВС |
| 29 | 711 | 10000 | Геликопт. ЭА-11 | 100 | 100 | 15/Х | - договор с МАИ |
| 30 | 608 | 40000 | Зап. части к А-7 | 100 | 15 | 1/XI | - договор с МАИ |
| 31 | 152 | 40000 | Зап. Крыло зак. 150, Зап. Шасси зак. 150 | 100 | - | 15/Х | 218сс 04.08.39 |
| 32 | 617 | 15000 | Автожир КБ-19 (завод № 289) | 20 | - | 1/У-41 | 1/УП |
| 33 | 160 | 110000 | Крылья БОК-15 5 шт. | 100 | 65 | Закрыт НКАП |  |
| 34 | 1818 | 42000 | Вентилятор ля Т-106 | 100 | 20 | 1/УШ | 274сс 10.06.40 |
| 35 | 3809 | 24000 | Детали шасси завода № 135 | 100 | 90 | 15/УI | - |
| 36 | 401 | 170000 | Опытные работы по сам. 103 | 100 | - | - | - |
| 37 | 400 | 170000 | Опытные работы по сам. 102 | 100 | - | - | - |
| 38 | 402 | 25000 | Опытные работы КБ 17 | 100 | - | - | - |
| 40 | - | 100000 | Доволдки по летным испытаниям заказов 350, 332, 333, 309, 310, 320, 711, 413, 424, 415, 422 | 100 | - | - | - |
| 41 | - | 25000 | Доводки и сдача глиссера Г-8 | 100 | - | - | - |
| 42 | - | 200000 | Работа для 3-х лиц по договорам | - | - | - | - |
| 43 | - | - | Подготовка чертежей для серии по заказам 385, 380, 359 | - | - | - | - |

Итого 4100000

Итого требуется для выполнения заданий на 1940 4100000, наличие мощностей - 300000, недостает 1100000

10 июня 1940 г. по приказу № 280сс на заводе им. КПГ, переведенном из НКОМ в НКАП (далее это - завод № 487 НКАП им. КПГ), был образован Опытный отдел по проектированию и изготовлению опытных образцов установок стрелкового вооружения. В этот отдел в полном составе переведено КБ-3 И.П. Шебанова, а также некоторое количество личного состава и оборудования завода № 32. Далее это ОКБ действовало при заводе № 487.

В середине 1936 г. бригада № 12 КОСОС ЦАГИ по артиллерийско-стрелковым установкам И.П. Шебанова переведена на завод № 32.

Гл. конструктор (1938-40 г.)- И.П. Шебанов (11982).

10 июня 1940 г. по приказу № 280сс на заводе им. КПГ был образован Опытный отдел по проектированию и изготовлению опытных образцов установок стрелкового вооружения (ОКБ завода № 487 НКАП, ОКБ-487 НКАП гл. конструктора И.П. Шебанова). Сюда в. полном составе переведена с завода № 32 бригада КБ-3 гл. конструктора И.П. Шебанова, а также часть оборудования с завода № 32, и образовано КБ при заводе под его руководством (ОКБ-487). Начальник опытного цеха- А.А. Ляпин, его зам.- К.А. Бацын.

Работы по установкам вооружения: установка ШКАС для Пе-2 и «103».

По приказу № 32/35 от 13.10.1941 г. ОКБ-487 7ГУ гл. конструктора И.П. Шебанова вместе с частью завода эвакуировано на территорию завода № 454 НКАП в Куйбышев и продолжило работу под названием ОКБ-454 (11982).

10 июня 1940 года начальник НИП АВ ВВС полковник Шевченко и военком НИП АВ ВВС ст. политрук Ангенов утвердили:

Отчет по контрольным испытаниям универсальных посадочных шашек оранжевого дыма (УПШ-2).

Испытания начаты – 9 мая 1940 года

Испытания окончены 13 мая 1940 года

Отв. исполнитель - ст. инженер 4 отделения опытного отдела НИП АВ ВВС в/инженер 2 ранга Рублев

Цель испытаний

Выявить возможные изменения боевых качеств УПШ-2 опытной партии после хранения в складских условиях в течении трех лет.

Определить видимость дымволны по дальности от УПШ-2 с самолета и возможность определения направления ветра для посадки самолета.

Заключение

Универсальные посадочные шашки оранжевого дыма (УПШ) после трехлетнего хранения в складских условиях к работе пригодны (7539).

10 июня 1940 года на НИП АВ ГУАС закончились полигонные испытания ампул диаметром 123 мм со взрывателями конструкции завода № 145 на самолете СБ, которые проходили с 22 мая 1940

Отв. исполнитель:

Инженер 4 отделения опытного отдела НИП АВ ГУАС Комарницкий

Цель испытаний

Выявить характер и надежность действия конструкции ампул со взрывателями.

Определить площадь заражения, получаемую При разрыве ампул.

Установить характер дробления жидкости от разрыва ампул.

Выявить эксплуатационные качества ампул.

Заключение

Предъявленные заводом № 145 ампулы диаметром 123 мм со взрывателями, как показавшие невысокую боевую эффективность и небезопасность в эксплуатации полигонные испытания не выдержали (7821).

10 июня 1940 НКЛеспром Сергеев писал письмо № 4/1748сс ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ Тов. ВОРОШИЛОВУ К.Е.

По вопросу: производства подвесных бензобаков для НКО и НКВМФ

Постановлением Комитета Обороны № 194сс ох 4/5-1940 г. Наркомлес СССР обязывается организовать производство клееных из бумаги подвесных бензобаков в районах: Комсомольска, Хабаровска, Читы, Владивостока и выпустить во 2-ом квартале с.г. по 500 шт. в каждой точке.

Наркомлес СССР начал организацию производства подвесных баков в районах Читы и Владивосхека с расчетом выпуска планов в 1940 г., в районе Хабаровска быстро организовахь это производство не представляется возможным, так как там нет отепленных помещений, которые совершенно необходимы для производства баков.

Для того, чтобы обеспечить выпуск клееных бензобаков, со второй половины 1941 года, на Хабаровском лесозаводе с расчетом перевода завода в мирное время на выпуск гражданской продукции (ширпотреб - мебель), необходимо проивести капиталовложений на.сумму до двух миллионов рубл, (ориентировочно) на постройку отепленных производственных помещений, энергосиловых установок, складов и дополнительного жилстроительства.

В Комсомольске НКЛес не имеет никакого предприятия. Там имеются лесозаводы Наркомата Судостроительной Промышленности Наркомчермета, на которые можно возложить это задание. Или в крайнем случае можно организовать производство этих бензобаков на Малиновском заводе Главлесдрева Наркомлеса СССР, расположенном в пяти километрах от станции Бурея Амурской железной дороги, каковой по организации производства бензобаков аналогичен Хабаровскому лесозаводу и потребует капиталовложений до 2 млн. рублей.

В случае, если Комитет Обороны не найдет возможным снять с Наркомлеса СССР часть задания по производству клееных подвесных бензобаков (в районах Хабаровска и Комсомольска) с передачей такового другим наркоматам, имеющим в этих районах промышленные предприятия, то прошу Вас:

а) Поставить вопрос перед Экономсоветом при СНК СССР о выделении Наркомлесу СССР из резервного фонда Экономсовета в Ш и 1У-кварталах с/г. для проведения капитальных работ, связанных с организацией производства клееных бумажных подвесных бензобаков для переоборудования и оснащения цехов по производству бензобаков на Читинском лесозаводе и Океанском фанерном заводе 1200 тыс. рублей и на строительство спеццехов на Малиновском и Хабаровском лесозаводах 1500 тыс. рублей со сроком ввода их в эксплоатацию, во П квартале 1941 г., разрешив производить пепеоборудование и строительство этих цехов бех технических проектов.

б) Обязать Госплан СССР: 1/ Предусмотреть в лимитах отпускаемых Наркомлесу СССР на 1941 год финансирование окончания строительства спеццехов и дополнительного жилищного строительства по Малиновскому,.Хабаровскому и Читинскому лесозаводам в сумме 3000 тыс. руб.

в) Выделить в Ш и 1У кварталах 1940 г. по заявкам НКЛеса СССР фонды на обооудование и материалы необходимые для организации производства подвесных бензобаков.

г) Изменить пункт 5 постановления Комитета Обороны № 194сс от 4/У-40 г. установив следующие сроки первого выпуска бензобаков:

Но Читинскому и Океанским заводам - Ш-кв. 1940 г.

По Хабаровскому и Малиновскому. заводам - П-кв. 1941 г. (10106,35).

Другие оборонные отрасли:

10 июня 1940 на территории артиллерийского полигона под Ленинградом начались испытания КВ. В них участвовали два танка, вооруженных гаубицей М-10 , и один — с 76-мм пушкой Л-11. Интересно отметить, что среди указанных танков серийным был лишь один — У-21 с гаубицей М-10, тогда как машины У-1 и У-7 были еще предсерийными. Проводила испытания комиссия АБТУ под председательством военинже-нера 1-го ранга Коробкова, которая констатировала, что за время испытаний танк У-1 прошел 2648 км, из них 1025 км по проселку и без дорог, машины же У-21 и У-7 1631 и 2050 км соответственно. За это время на танке У-1 было сменено два двигателя В-2, на машинах У-21 и У-7 - по одному. В результате в машинах было обнаружено такое количество недостатков, что боеспособность танка КВ в существующем виде была подвергнута сомнению. Особенно много недостатков было обнаружено в двигателе и трансмиссии танка, и в частности в КПП и бортовых передачах. При переключении передач в ходе движения отмечались большие затруднения, вплоть до полной невозможности и поломки зубьев, особенно на самых распространенных 2-4-й передачах. При длительном движе- -< нии на 4-й передаче под нагрузкой она часто «вылетала», что приводило к невозможности ее фиксации, так же как и сопряженной с ней 2-й передачи. Чтобы избежать этого, начиная с 31-го танка в конструкции КПП был введен специальный замок-фиксатор. Кроме того, большие недостатки были обнаружены в системе охлаждения, так как при температуре окружающего воздуха более +20°С и длительном движении танка вода в радиаторе начинала кипеть, что требовало либо снижения скорости движения, либо даже полной остановки. Из-за этого дефекта танк № У-7 не смог достичь скорости на мерном километре свыше 24 км/ч, тогда как, по расчетам, она должна была превышать 35 км/ч. Подлил масла в огонь и воздушный фильтр, который быстро засорялся от пыли и требовал чистки или смены уже через 1—1,5 часа после начала движения в колонне. «На закуску» отметились и другие узлы, которым в прежние годы внимания не уделяли. Например, поворотный механизм башни, спроектированный для пушечной башни танка Т-28 (массой около 3 т), с трудом справлялся с не вполне уравновешенной толстобронной башней КВ (массой около 7 т) и тем более КВ-2 (массой 12 т)! Электромоторы поворотных механизмов башен перегорали, на рукоятке поворотного механизма фиксировались «чрезмерные усилия», практически полностью исключалась наводка орудия в движении, так как плавность наводки была никуда не годной.

В выводах по испытаниям танка У-7 говорилось: «В целом машина КВ работоспособна, но обладает рядом узлов, которые требуют срочной доводки. К таким узлам относятся коробка передан и бортовые фрикционы...

Испытания проводились лишь как ходовые, отсутствовали специальные условия, как-то: заболоченные и лесные участки, водные преграды, искусственные препятствия, пыль. Кроме того, некоторый оттенок на испытания накладыеает непродолжительность по общем у времени. Таким образом, данные испытания не охватывают всех возможных рабочих положений машины в армейских' условиях- ее эксплуатации. Вследствие этого, надо полагать, данные испытания не выявили все слабые места машины». На основании результатов испытаний танков У-1, У-21 и У-7 летом 1940 года, Кировскому заводу был передан перечень изменений, которые необходимо было внести в конструкцию КВ (10782). Но СКБ-2 не успевало с ликвидацией обнаруженных недостатков, а главное — технологи не успевали вносить изменения в ходе производства (10782).

10 июня 1940 года начались заводские испытания танка У-1 в районе Ленинграда, во время которых машина прошла 2648 км. Во второй половине июля испытывался танк У-21 со 152-мм гаубицей, а в августе — У-7 с 76-мм пушкой. Пробег У-21 и У-7 составил 1631 и 2050 км соответственно. В результате у танков KB были выявлены существенные недостатки в трансмиссии, ходовой части и двигателе.

Особенно много недочетов оказалось в конструкции трансмиссии, в частности, в коробке передач, надежность работы которой оставляла желать лучшего. В ходе испытаний наблюдались повышенный износ зубьев шестерен и их поломка, возникали трудности в переключении передач в ходе движения. Кроме того, выяснилось, что при длительном движении танка на четвертой передаче она и сопряженная с ней вторая передача выходили из строя. Для устранения этого дефекта, начиная с 31-й машины, в конструкцию коробки передач ввели специальный замок.

Кроме того, отмечалась ненадежность работы поворотного механизма башни. Масса башни КВ-1 составляла 7 т, КВ-2 — 12 т, к тому же башни стали более неуравновешенными. В результате возникли проблемы, связанные с большими усилиями на рукоятках ручных механизмов, мощностью электромоторов для поворота башен, а также со скоростью и плавностью наведения орудий. Так, при движении танков KB по склонам поворот башни КВ-1 в сторону был практически невозможен, не говоря уже о башне КВ-2 (15232).

К 10 июня 1940 г. в основном завершили выпуск рабочих чертежей установки 152,4-мм дивизионной гаубицы обр. 1938 г. (М-10) в КВ. В тот же день на Кировском заводе состоялось техническое совещание с представителями Арткома ГАУ и завода №172, на котором согласовали распределение обязанностей между двумя заводами и порядок производства опытных образцов с указанием соответствующих сроков.

Кировский завод был обязан выслать заводу №172 рабочие чертежи установки (проект №402) не позднее 15 июня 1940 г., но фактически их отправили июня. Одновременно на завод №172 откомандировали инженера- конструктора Е.Н. Рыбина для окончательной увязки чертежей и необходимых консультаций (15767).

10 июня 1940 г. состоялся первый пробег в ходе заводских испытаний КВ №У-1 с «большой» башней  по маршруту Ленинград - Красное Село - деревня Виллози. 29-км маршрут, пролегавший по асфальтовому и булыжному шоссе, был в целом успешно преодолен за 2,5 ч при средней технической скорости 14,4 км/ч. Время вынужденной остановки составило 10 мин и не было связано с ходовыми характеристиками машины: из-за непроверенного перед выездом параметра воздушного давления пушка скатилась до упора в заднюю стенку башни. После установки пушки на место и зарядки компрессора воздухом движение танка возобновилось.

До завершения испытаний 29 июля 1940 г. КВ прошел 2648 км, из них 83 км - заводская обкатка, 2565 км - заводские испытания. Запас хода танка (по топливу) по шоссе составлял 256 км, по маслу - 187 км, по целине - 162 км и 92 км соответственно. Пробеги танка по шоссе с асфальтовым, щебеночным и булыжным покрытием выполнялись по маршруту Красное Село - Ропша - Кипень - Русско-Выгаирое - Красное Село. Проводились также нспытания на проселочных дорогах, лесных просеках с пнями и пересеченной рвами и покрытой валунами местности Скорости движения и запас по горючему соответствовали за- данным. Необходимо было увеличить объем масляной системы, приведя ее в соответствие с обеспечением запаса хода по горючему.

Особо тяжелые неприятности случились 20 июня 1940 г. Определение средних скоростей движения танка проводили на проселочной разбитой дороге в сухую, жаркую погоду, в условиях высокой запыленности. С самого начала пробега экипаж обратил внимание на рост температуры двигателя (воды и масла). Тем не менее, обеспечив приемлемый температурный режим, испытания продолжили. Через 36 км, во время вынужденной остановки для регулировки главного фрикциона, обнаружили выброс масла из сапуна двигателя. Движение возобновили и завершили круг через 23 км с пониженным до 1 атм. давлением масла. При осмотре воздушного фильтра выяснилось, что за время движения (5,5 ч) он полностью забился пылью. После обслуживания фильтра испытания продолжили, но через 40 мин вновь резко повысилась температура, нарушилась регулировка главного фрикциона и вышел из строя левый стартер. На устранение неисправностей потратили 50 мин и вновь вернулись на маршрут. Через 20 мин, когда падение давления масла стал сопровождать и «подозрительный стук мотора», испытания пришлось прервать из-за поломки шестого левого торсиона подвески.

Танк доставили на базу буксиром для замены двигателя. Осмотром было установлено, что за 1 ч 17 мин работы двигателя фильтр (после обслуживания) вновь полностью забился пылью (в нем обнаружили сухую и промасленную пыль массой 3,5 кг). Таким образом, в ходе пробега в первой половине дня двигатель функционировал практически без предварительной очистки воздуха, что и привело к его выходу из строя. Требовалось срочно спроектировать новый работоспособный воздушный фильтр. Для обеспечения надежной эксплуатации замененного двигателя воздушный фильтр временно установили в башне, обеспечив забор воздуха через открытый люк. Кроме того, для снижения запыленности на входе в воздушный фильтр при размещении его на штатном месте увеличили ширину крыльев машины (до ширины гусеницы), прикрепили брезентовые фартуки к передней части крыльев и увеличили ширину заднего отражателя воздуха, отработанного системой охлаждения.

Пробеги при температуре наружного воздуха +20 - +30°С выявили также напряженный температурный режим работы двигателя, что свидетельствовало о необходимости срочной доработки системы охлаждения. Следовало обеспечить нормальную работу двигателя при температуре наружного воздуха до +40'С.

По предварительным оценкам, установленный в танке двигатель В-2-К по мощности обеспечивал нормальную динамику движения, оказался надежным и при нормальном обслуживании мог работать в танке более 100 ч. Требовалось довести эту цифру до 200 ч, чтобы моторесурс двигателя соответствовал сроку службы танка.

Максимальную скорость танка определили на мерном километровом участке асфальтового шоссе. Она составила 37,8 км/ч. 23 июля 1940 г. на маршруте Ленинград - Красное Село - Виллози протяженностью 29 км (включал асфальтовое и булыжное шоссе) получили оперативную среднюю скорость движения 21,5 км/ч.

29 июля провели специальные испытания по преодолению препятствий. Вертикальная стенка (бетонированный фундамент старого дома) высотой 1,2 м была сдвинута и преодолена с третьей попытки. Танк без труда преодолел ров шириной 2,72 м и водную преграду глубиной 2 м и шириной 19 м.

Трансмиссия обеспечивала в целом гарантийный километраж танка в объеме 2000 км. Наряду с этим обращалось внимание на низкое качество монтажа и регулировки: после 1115 км вышли из строя оба бортовых фрикциона (трубки подвода смазки к подшипникам были смяты при монтаже) и шесть тормозных лент.

Имелись проблемы и в ходовой части танка. Так, за время испытаний вышли из строя 17 опорных катков. Из-за недостаточной жесткости нажимных дисков без ребер и их отгибания резина амортизаторов опорных катков выдавливалась и они разваливались. Некоторые катки начинали выходить из строя через 165-212 км пробега, что объяснялось их слабой запрессовкой.

Артсистема М-10 проходила испытания 10-11 июля в объеме 40 усиленных выстрелов (начальная скорость - 530 м/с) при различных вертикальных углах наводки. Стрельба производилась при двух курсовых углах (на борт и на корму танка) по 20 выстрелов с каждого.

15 июля испытание системы повторили, причем сделали 70 выстрелов, из них 30 нормальных (начальная скорость - 507 м/с, стрельба на кучность по щиту на дистанции 1000 м) и 40 усиленных. Кучность боя на дистанции 1000 м при курсовых углах 0 и 90' признали удовлетворительной. При разборке системы после испытаний дефектов не обнаружили. Для обеспечения проверки работоспособности тормоза отката системы в' условиях танка рекомендовалось доработать инструкцию по обслуживанию системы.

По итогам испытаний отмечалось «несерьезное отношение работников завода к подготовке испытаний. Танк №У-1 участвовал на фронте в Финляндии, после чего был произведен капитальный ремонт его и предъявлен на испытания. Отсюда срок работы некоторых агрегатов (бортовые передачи, ходовая часть и др.) установить невозможно». Предлагалось усилить контроль за сборкой и монтажом узлов и агрегатов, обязав представителей военной приемки принимать все узлы и агрегаты в целом и некоторые отдельные детали (например, торсионы). Следовало ускорить введение стендов для испытаний узлов и агрегатов и приспособлений для их проверки на узловой сборке. В результате на заводе провели целый ряд мероприятий организационного характера, опытный цех перевели в подчинение КБ и расширили его производственную базу.

В заключение указывалось, что танк с вооружением соответствует предъявленным требованиям и после устранения выявленных недостатков может быть предъявлен на войсковые испытания по особой программе ГАБТУ КА (15767).

На 10 июня 1940 состояние производства Т-34 по докладу старшего военного представителя ХПЗ Козырева:

Чертежами и временными ТУ все производственные участки будут обеспечены к 12-15 июня,

Разработка технологических процессов заканчивается. Идет изготовление штампов и оснастки приблизительно 1000 наименований,

Уже разработано 537 наименований, сделано 250

основной недостаток - отсутствие инструментальных сталей.

К 20 июня планируется закончить установку 2=х стендов для сварки корпусов Т-34,

На сегодня изготовлено 5 корпусов и одна башня, из них один комплект был послан СТЗ, остальные корпуса и башни будут готовы в конце июня.

Сборку машин Т-34 могут задержать: гусеница, радиаторы, вентяляторы, стекла триплекс и зеркалки, стартеры, спаренная шаровая установка и др.” (4661, 42).

10 июня 1940 года в предложениях по уточнению системы танкового вооружения значилась 76-мм пушка с баллистикой 3-К. Вместе с тем, 85-мм орудие появилось в планах по созданию истребителя танков на базе Т-34. Кроме того, в КБ завода №92 под руководством В.Г. Грабина начались работы по 85-мм дивизионной пушке, изначально именовавшейся как Ф-28 УДЛ (позже Ф-7). Это была попытка Грабина хоть как-то трудоустроить лафет дуплекса Ф-25/Ф-28, поскольку к лету 1940 года стало ясно: ГАУ КА явно выбрала 107-мм дивизионную пушку, поэтому Ф-28 с калибром 95 мм оставалась не у дел. Это орудие существовало и в виде танковой пушки Ф-39, которую даже испытали, но к тому моменту уже стало понятно - даже полигонных испытаний не будет. Поэтому Василий Гаврилович и начал работы по новой дивизионной пушке, а также танковому орудию. Тем более что данные работы утвердили тогда же, когда и истребитель танков на базе Т-34, то есть 16 июня 1940 года. Теоретически данная система должна была вписываться в "малую башню" КВ, то есть в КВ-1. Изначальным сроком изготовления орудия значилось 1 сентября 1940 года. Отчасти такая скорость объяснялась тем, что орудие, получившее обозначение Ф-30, создавалось на базе технических решений по системам Ф-34 и Ф-39. Но нельзя не признать, что Грабин слишком торопился. Увы, такова была ситуация: более мощное орудие потребовалось срочно, поэтому времени не осталось. Это сильно повлияло и на судьбу Ф-30, и на судьбу Ф-7 (21243).

10 июня 1940 года вышел приказ № 162/38 НКВ и НК электропромышленности:

Во исполнение Постановления Экономсовета от 2 июня 1940 года о передаче строительства завода № 298 НКВ в ведение НК электропромышленности (9186).

Армия:

10 июня 1940 вышел приказ НКО по поводу пролета Ю-52 в Москву незамеченным. В нем фиксировались недостатки в частях противовоздушной обороны и указывалось на «недоработки» командиров всех степеней. Намечались и весьма неспешные меры по устранению отмеченных недостатков:

«1) Военному совету Западного ВО тщательно расследовать факт пролета немецкого самолета Ю-52, выявить всех виновных и наложить на них взыскания.

2) Немедленно восстановить телефонную связь Белостокского аэропорта с 9-й САД и штабом 4-й бригады ПВО. Проверить связь других аэропортов со штабами ПВО в срок до 20.6.41.

3) В срок до 1.7.41 проверить состояние ПВО на ДВО.

4) Начальнику ГУ ПВО также до 1.7.41 обследовать состояние ПВО в Западном и Московском ВО.

5) В срок до 1.7.41 обеспечить посты ВНОС силуэтами самолетов и организовать проверку знаний персоналом постов силуэтов и их умение определять по ним принадлежность самолетов».

В заключительной части вышеупомянутого приказа провинившихся военноначальников слегка пожурили. Командующему Западной зоны ПВО генерал-майору Сазонову и начальнику штаба 4-й бригады майору Автономову объявили выговор, а начальнику штаба ВВС генерал-майору Володину и его подчиненному Грендалю – замечание. А вот командиру 1-го корпуса ПВО генерал-майору Тихонову и заместителю начальника Главного управления ПВО генерал-майору Осипову было лишь вежливо предложено  «обратить внимание на слабую организацию системы ВНОС» (11774).

Внешняя политика:

10 июня 1940 в Москве подписана русско-немецкая конвенция о порядке урегулирования пограничных споров и конфликтов (4962).

10 июня 1940 была подписана советско-германская конвенция, которая предусматривала порядок урегулирования пограничных инцидентов (3481).

10 июня 1940 в Москве подписывается «Конвенция о порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов СССР и Германии». И результат - 15 июня мы вошли в Литву, а 17 июня - в Эстонию и Латвию. 14 июля в этих странах провели выборы, победили "наши". Новые правительства "сами" попросились в дружную советскую семью. Кто ж им откажет! И мы получили 3 союзных республики. Накануне СССР заявил всем трем прибалтийским государствам о "грубом нарушении ими пактов", потребовал изменить составы правительств и допуска на их территорию советских войск. Пока прибалты размышляли, в столицах уже работали наши ребята. В Риге, например, действовали Меркулов (первый зам. Берии) и знаменитый Судоплатов. Утвердили составы правительств и ввели войска. Вот! Красное знамя гордо реет над Вильнюсом, Таллином и Ригой. Старые правительства арестованы. Нет, литовский президент сбежал. Дело не в стремлении нести светлые идеи Ильича по всему миру. Суворов слишком наивен (или притворяется), когда утверждает такое. СССР стал ведущей мировой державой, а такие державы всегда обладают достаточной силой, чтобы подчинить своему влиянию любые соседние государства. Иначе они не великие. А коммунистические лозунги - дымовая завеса (12629).

За рубежом:

С 10 июня по 31 октября 1940 Германия  потеряла 1733 самолета!!! (из них 845 истребителей, в т.ч. 610 штук  Bf-109E) и были вынуждены уступить небо английским “Харрикейнам” (сбившим более половины немцев) и “Спитфайрам”….(15738).

10–11 июня (ночь) 1940 бомбардировщик французской морской авиации SNCAC NC.223 Жюль Верн бомбит завод Heinkel в Ростоке, Германия (20795).

10 июня 1940 Италия объявляет войну Великобритании и Франции. Итальянские королевские военно-воздушные силы (Regia Aeronautica ) и итальянский королевский флот (Regia Marina ) начинают «осаду Мальты » с многократных бомбардировок острова, который в воздухе защищают только бипланы Gloster Gladiator компании Hal Far Fighter Flight  (20795).

На 10 июня 1940 года, когда Италия вступила в мировую войну, в ее авиации преобладали устаревшие S.79 и B.R.20, кроме них было 304 бомбардировщика S.81, самолетов Z.1007 серии I в 50-й и 51-й группах 16-го полка было тридцать еще четыре в 47-м полку (22845).

10 июня 1940 во Франции германская армия форсировала Сену под Руаном и французское правительство покинуло Париж, прибыл 14 июня в Бордо (3907,223).

10 июня 1940 французское правительство переехало из Парижа в Тур (4962).

10 июня 1940 Правительство Франции бежало из Парижа в Тур, 17 июня Петен запросил мира, 18 июня 5-я и 8-я армии Франции, находившиеся на востоке Франции по линии Страсбург-Базель, были окружены с запада! «Линия Мажино» Францию от немцев не защитила и осталась примером грандиозной военной ошибки. 22 июня 1940 г. было подписано перемирие (17398).

10 июня 1940, когда несмотря на все усилия французского и британского кабинетов, активно поддержанных Соединенными Штатами, в войну против Франции и Великобритании вступила Италия. Однако итальянское наступление против французских войск в Приморских Альпах не имело успеха, а само участие Италии в европейской войне - самостоятельного военного значения (3871).

10 июня 1940 Италия объявила войну Франции и Англии, Канада объявила войну Италии (4962). ИтальянскаяавиацияначалабомбардировкуМальты (4963).

June 10 Mon. 1940 Italy declares war on France and Great Britain; Italian troops invade France. Canada declares war on Italy. (1064).

10 июня 1940 Италия объявила войну Франции и Англии. Итальянские войска вошли во Францию. Канада объявила войну Италии (1064).

10 июня в 1940 году Италия вступила во вторую мировую войну на стороне Германии. Во время первой мировой войны Италия выступила на стороне Антанты, однако не смогла вернуть себе земли, находившиеся в составе Австро-Венгерской империи. Рост националистических настроений, экономический кризис и безработица привели в 1922 году (марш чернорубашечников на Рим) к власти фашистскую партию во главе с Муссолини, которого поддержал король Виктор Эммануил III. В 1925 году после убийства социалиста Маттеотти в стране была открыто установлена фашистская диктатура, которая вначале не только имела популярность среди народных масс, но и получила поддержку со стороны некоторых политических деятелей за рубежом. Фашистская Италия захватила Эфиопию (1935-1936), Албанию (1939). Был заключен союз с нацистской Германией. 10 июня 1940 года Италия вступила во вторую мировую войну на стороне Германии. После начала военных действий США и Англии в июле 1943 года на Сицилии, а затем и в самой Италии, в сентябре 1943 года Муссолини был арестован, но вскоре по личному распоряжению Гитлера был освобожден немецкими парашютистами и отправлен под охраной на север Италии. 17 сентября 1943 года была провозглашена Итальянская Социальная Республика во главе с Муссолини. Новое фашистское правительство расположилось в городишке Сало на озере Гарда, который дал название режиму. Власть «режима Сало» распространялась только на Северную Италию, оккупированную немецкими войсками. Настоящими хозяевами страны стали эсесовцы, контролировавшие все государственные учреждения, правительство и даже самого Муссолини. Эсесовцы и фанатики из «черных бригад» развернули террор, какого фашистская Италия еще не знала. Начались массовые расстрелы тысяч заложников и «дезертиров», отказавшихся вступать в армию «Сало». Десятки тысячи людей были насильственно депортированы в Германию на каторжные работы. Но террор уже не мог остановить народ. Против захватчиков развернулось движение Сопротивления. Повстанцы совместно с англо-американскими войсками освободили в 1945 году всю страну. Фашистский режим просуществовал в Италии до 1945 года, когда диктатор Муссолини 28 апреля был казнен партизанами. 2 июня 1946 года Италия была провозглашена республикой. Страна вышла из войны ослабленной, однако с помощью плана Маршалла усилия итальянского народа, направленные на восстановление экономики, привели к стремительному развитию страны, особенно в промышленности. Что касается политической жизни Италии в послевоенные годы, то она отмечена чрезвычайно частыми сменами кабинетов министров и вспышкой политического терроризма в 1970-х годах («Красные бригады») (14918).

10 июня в 1940 году заключение германо-итальянского соглашения об отправке рабочей силы из Италии в Германию (14918).

10 июня в 1940 году капитуляция норвежской армии и завершение завоевания немцами Норвегии (14918).

June 10th, 1940: In Norway, the remaining troops of the Norwegian Army surrender. Italy declares war on Britain and France and begins an offensive along the coast of the Riviera (3819).

10 июня 1940 в Норвегии остатки норвежской армии капитулировали. Италия объявила войну Англии и Франции и начала наступление вдоль побережья Ривьеры (3819).

10 июня 1940 Норвегия капитулировала (340,8;2244,4).

С 10 (11 - 2240) июня 1940 Мальта стала использоваться как авиабаза для налетов на Италию и Ливию с использованием Велингтонов (2244,4).

10 июня 1940 президент США в обращении к сотрудникам Виргинского университета: «Мы будем в одно время преследовать две различные цели — помогать материально тем, кто противится агрессии, и не форсировать развитие этой помощи, чтобы мы сами были в состоянии обеспечить нашей армии должный уровень обучения и вооружения на случай возможной агрессии».

Это значило, что США должны были добавить к военному производству, созданному на иностранные капиталы, производство, необходимое для выполнения как наших собственных, так и дополнительных иностранных заказов. При этом возникало несколько вопросов.

В каких масштабах развивать производство вооружений? От этого зависело, насколько быстро мы сможем вооружаться и выполнять заказы других демократических стран.

Какого рода вооружения следует производить? Значительная часть уже существующих и строящихся военно-промышленных объектов была создана благодаря военным заказам. Часть из них производила вооружения, не соответствующие нашим стандартам. Надо было что-то делать, иначе мы получили бы много заводов, работающих по зарубежным стандартам, и нам было бы не так легко использовать их для наших нужд в случае агрессии.

Как разделить продукцию новых заводов, принимая во внимание задачу, поставленную президентом: вооружаться самим и вооружать тех, кто сражается со странами оси, чтобы исключить войну в западном полушарии? (17417).

Авиапромышленность:

11 июня 1940 в письме № 2201 на имя А.С.Яковлева начальник института М.М.Громов писал:

"В результате ознакомления с отчетом НИИ ВВС и облета самолета "БШ" т. Юмашевым А. Б. можно констатировать следующее:

1) Самолет с мотором АМ-35 скомпонован хорошо как с боевой, так и с конструктивной точки зрения. У самолета хороший обзор с пилотского сидения. Обеспечена непосредственная связь между летчиком и штурманом. Экипаж и жизненные части самолета очень хорошо защищены броней.

2) к недостаткам самолета следует отнести:

а) небольшую скорость у земли (362 км/ч),

б) небольшую дальность самолета (618 км),

в) продольную неустойчивость самолета со свободным рулем высоты.

При постановке мотора АМ-38 с номинальной мощностью у земли порядка 1500-1550 л. с. максимальная скорость самолета может быть доведена до 400 км/ч.

Дальность полета может быть увеличена за счет подвесных сбрасываемых баков. Постановка же небронированного бака в фюзеляже, как это осуществляется конструктором, сводит на нет уязвимость самолета.

Продольная неустойчивость самолета легко может быть излечена путем соответствующего изменения стреловидности крыла. В настоящее время КБ осуществляет изменение стреловидности без учета потребного смещения вперед ц. т. в отношении САХ, т.к. во время испытаний не определена центровка, при которой самолет устойчив со свободным рулем высоты.

После устранения указанных недостатков самолет может быть предложен для большой серии". Как видим, НКАПовские пилоты были солидарны с военными летчиками как в отношении оценки летно-технических характеристик БШ-2, так и в отношении запуска последнего в большую серию (6467).

11 июня 1940 Нач. ЛТГ НКАП М.М.Г. докладывал Зам Наркома А.С.Я. (исход. 2201 от 11 июня 1940, вход. ? от 16 июня 1940):

"В результате ознакомления с отчетом НИИ ВВС и облета самолета БШ т. А.Б.Юмашевым можно констатировать следующее:

1. Самолет с мотором АМ-35 скомпонован хорошо как с боевой, так и с конструктивной точки зрения. У самолета хороший обзор с пилотского сидения. Обеспечена непосредственная связь между л и ш. Экипаж и жизненные части самолета очень хорошо защищены броней.

2. К недостаткам самолета следует отнести:

а) небольшую скорость у земли (362 км/час),

б) небольшую дальность полета (618 км),

в) продольную неустойчивость самолета со свободным РВ.

При постановке мотора АМ-38 с номинальной мощностью у земли порядка 1500-1550 нр максимальная скорость самолета может быть доведена до 400 км/час.

Дальность самолета может быть увеличена за счет подвесных сбрасываемых баков. Постановка же небронированного бака в фюзеляже, как это осуществляется конструктором, сводит на нет неуязвимость самолета.

Продольная неустойчивость самолета легко может быть излечена путем соответствующего изменения стреловидности крыла. В настоящее время КБ осуществляет изменение стреловидности без учета потребного смещения вперед ц.т. в отношении САХ, т.к. во время испытаний не определена центровка, при которой самолет устойчив со свободным РВ.

После устранения указанных недостатков самолет м.б. предложен для большой серии." (1379).

11 июня 1940 г. в письме № 2201 на имя заместителя наркома авиапромышленности по опытному строительству и науке А. С. Яковлева М.М.Громов писал:

“В результате ознакомления с отчетом НИИ ВВС и облета самолета “БШ” т. Юмашевым А. Б. можно констатировать следующее:

1) Самолет с мотором АМ-35 скомпонован хорошо как с боевой, так и с конструктивной точки зрения. У самолета хороший обзор с пилотского сидения. Обеспечена непосредственная связь между летчиком и штурманом. Экипаж и жизненные части самолета очень хорошо защищены броней (4140).

2) К недостаткам самолета следует отнести:

а) небольшую скорость у земли (362 км/ч),

б) небольшую дальность самолета (618км),

в) продольную неустойчивость самолета со свободным рулем высоты (4140).

При постановке мотора АМ-38 с номинальной мощностью у земли порядка 1500-1550 л. с. максимальная скорость самолета может быть доведена до 400 км/ч (4140).

Дальность полета может быть увеличена за счет подвесных сбрасываемых баков. Постановка же небронированного бака в фюзеляже, как это осуществляется конструктором, сводит па пет уязвимость самолета (4140).

Продольная неустойчивость самолета легко может быть излечена путем соответствующего изменения стреловидности крыла. В настоящее время КБ осуществляет изменение стреловидности без учета потребного смещения вперед ц.т, в отношении САХ, т.к. во время испытаний не определена центровка, при которой самолет устойчив со свободным рулем высоты (4140).

После устранения указанных недостатков самолет может быть предложен для большой серии” (4140).

11 июня 1940 г. в письме № 2201 на имя заместителя наркома авиапромышленности по опытному строительству и науке А.С.Яковлева М.М.Громов писал:

«В результате ознакомления с отчетом НИИ ВВС и облета самолета «БШ» т. Юмашевым А.Б. можно констатировать следующее:

1) самолет с мотором АМ-35 скомпонован хорошо как с боевой, так и с конструктивной точки зрения. У самолета хороший обзор с пилотского сидения. Обеспечена непосредственная связь между летчиком и штурманом. Экипаж и жизненные части самолета очень хорошо защищены броней.

2) к недостаткам самолето следует отнести:

а) небольшую скорость у земли (362 км/ч).

б) небольшую дальность самолета (618 км),

в) продольную неустойчивость самолета со свободным рулем высоты.

При постановке мотора АМ-38 с номинальной мощностью у земли порядка 1500-1550 л. с. максимальная скорость самолета может быть доведена до 400 км/ч.

Дальность полета может быть увеличена за счет подвесных сбрасываемых баков. Постановка же небронированного бака в фюзеляже, как это осуществляется конструктором, сводит на нет неуязвимость самолета.

Продольная неустойчивость самолета легко может быть излечена путем соответствующего изменения стреловидности крыла. В настоящее время КБ осуществляет изменение стреловидности без учета потребного смещения вперед ц. т. в отношении САХ, т. к. во время испытаний не определена центровка, при которой самолет устойчив со свободным рулем высоты.

После устранения указанных недостатков самолет может быть предложен для большой серии» (9649).

11 июня 1940 года А. Шахурин писал письмо № 1480сс/ог председателю КО маршалу Ворошилову К.Е.

Представляю при этом на Ваше рассмотрение и утверждение проект постановления КО по вопросу создания нового одноместного пикирующего бомбардировщика конструктора Кочеригина (3420, 50).

В середине июня 1940 года председатель КО К. Ворошилов и секретарь КО М. Пугаев

О создании одноместного пикирующего бомбардировщика с одним мотором М-90

КО постановляет:

Обязать Наркомавиапрому – директора завода № 156 – Ленкина и главного конструктора – Кочерыгина спроектировать и построить одноместный пикирующий бомбардировщик с мотором М-90 и предъявить на гос. испытания:

1-й экземпляр – 1 февраля 1941 года

2-й экземпляр – 1 апреля 1941 года

со следующими летно-тактическими данными:

Максимальная скорость на высоте 7000 м – 600 км/час

Посадочная скорость – 140 км/час

Дальность с нормальной нагрузкой на 0,9 максимальной скорости – 1100 км

Время подъема на 7000 м – 8,5 мин.

Потолок практический – 10500 м

Вооружение – 2 пулемета 7,62 мм и в перегрузку 2 пулемета 12,7 мм

Бомб – внутри фюзеляжа 1х500 или 1х250 кг, под крыльями – 2х250 кг

Отпустить из резервного фонда СНК Наркомавиапрому 9 млн. 400 тыс. рублей, из них: на постройку пикирующих бомбардировщиков с М-90 7 млн. рублей и на премирование конструкторов, инженерно-технических работников, служащих и рабочих завода № 156, в соответствии с Положением о премировании, за выполнение в срок одноместного пикирующего бомбардировщика под отчет наркома авиапромышленности:

за 1-й экземпляр – 1600000 рублей

за 2-й экземпляр – 900000 рублей (3420, 48-49).

11 июня 1940 на ДБ-3Ф 2М-88 N 390204 в ходе гос. испытаний нового вооружения провели полет на определение скороподъемности и скоростей по высотам (2686).

11 июня 1940 Маршал С.Тимошенко писал Пред. КО м К.Е.В. письмо N 16637с:

"В строевых частях, школах и училищах ВВС КА имеется 238 ТБ-3, требующих ремонта.

Многие из кораблей участвовали в операциях в МНР и на СЗФ и в настоящее время нуждаются в ремонте.

Заводы НКАП от ремонта указанных машин отказались, мотивируя наличием большой программы по другим типам машин и отсутствием оборудования и запчастей.

Мастерские ВВС КА к ремонту указанных с-тов приступили и развернули работу, но ввиду большого плана отхода в ремонт другой материальной части и объема ремонта без помощи заводов НКАП справиться с задачей не в состоянии.

Прошу обязать НКАП выделить для ремонта с-тов ТБ-3 с завода № 22 100 человек рабочих-специалистов в распоряжение ГУАС КА для посылки в войсковые части (1172,5).

11 июня 1940 Секретарь КО СНК И.Сафонов писал А.И.Ш. и НКО С.К.Тимошенко письмо N 5431/5КО

"Для доклада КО при СНК прошу срочно сообщить Ваши заключения по письму и завода 22 НКАП Камкина и Рубцова по вопросу о создании нового тяжелого ПБ." и ответ ждал 14 июня 1940 (1192,4).

11 июня 1940 года нарком обороны маршал С. Тимошенко и Шахурин писали письмо Ворошилову.

На N 5292/5

По вопросу о базе и работе конструкторского бюро Яценко - докладываем:

(Просьба Яценко об организации для его бюро производственной базы на заводе N 81 НКАП удовлетворяется. Все необходимые мероприятия согласованы с конструктором Яценко и будут отражены в приказе по НКАП - вычеркнуто).

<Производственный коллектив КБ Яценко в ближайшее время должен был быть занят работой по окончанию строительства 10 самолетов на заводе 292. Конструкторский состав 9за исключением тех, кто будет занят на заводе 292) сейчас обеспечивается помещениями на заводе 81. Вопрос о производственной базе для КБ Яценко будет решен НКАП - вставлено>

Так как самолет И-28 забракован, считаем целесообразным отказаться от его модификации со скоростью 650 км/час, а конструкторскому бюро Яценко дать задание на проектирование и постройку нового истребителя со скоростью 700 км/час и сроком предъявления на гос. испытания 1.VI.1941 г., с чем конструктор Яценко полностью согласен.

В связи с этим, просим разрешения доложить совместные предложения о дальнейшей работе конструкторского бюро Яценко 20-го июня с.г., после отработки предварительного расчета летных данных и выбранного типа мотора (2878,115).

11 июня 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 0109

Специальное летное испытание серийного самолета И-153 М-62 оборудованного откидными турбокомпрессорами ТК-1 (6891, 229).

11 июня 1940 на И-26 М-105П ВИШ-61 А.С.Я. в ходе гос. испытаний, которые проходили с 1 по 15 июня 1940 выполнили 5 полетов: на скороподъемность и скорость по высотам до 5500 м (0:45), на километраж (0:35), на скороподъемность и скорости по высотам до 8000 м, который так и не был выполнен из-за того, что не убралось шасси (0:07), на скороподъемность и скорости по высотам до 8000 м и проверку автоматики пушки и пулеметов (1:17). выбрасывало масло, левый пулемет не перезаряжался, на маневренность и стрельбу (0:40). Гильзы попадали в стабилизатор (2924).

11 июня 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, испытания на И-200-2 возобновились (3549) и был выполнен полет на проверку приемистости мотора по заданию 24 завода (2988).

11 июня 1940 на аэродроме ЦАГИ были проведены рулежки самолета И-135 под управлением А.П.Чернавский (2079,193).

11 июня 1940 летчик А.П.Чернавский провел рулежки и пробежки на И-135 (6406).

11 июня 1940 года летчик-испытатель А.П.Чернавский проверил поведение самолета И-135 на рулении и выполнил скоростные пробежки. В начале июня 1940 самолет И-135 по железной дороге доставили в Раменское для проведения заводских летных испытаний. 15 июня впервые поднял машину в воздух (11847).

11 июня 1940 года летчик-испытатель А.П.Чернавский проверил поведение самолета И-135 на рулении и выполнил скоростные пробежки, а 15 июня впервые поднял машину в воздух (15578).

11 июня в 1940 году летчик А.П.Чернавский провел первые рулежки и пробежки первого опытного экземпляра «И-135» («Су-1») построенного к 25 мая 1940 года на 135-м заводе. Первый вылет он совершил 15 июня 1940 года, и до 15 июля состоялось четыре полета. Заводские испытания и доводку самолета уже полностью обеспечивали специалисты вновь созданного ОКБ П.О.Сухого (14919).

11 июня 1940 г. были начаты заводские испытания И-135 в ЛИИ, которые сильно затянулись. В августе случилась первая поломка после посадки А.П. Чернав- ского без шасси. После ремонта испытания 13 сентября продолжил летчик-испы- татель П.М. Попельнюшенко, но 2 октября в полете разрушился мотор, замена которого заняла еще почти месяц. 10 ноября испытания продолжил летчик В.П. Федоров. В полетах была получена максимальная скорость 580 км/ч на высоте 4000 м, но в январе 1941 г. вышли из строя ТК-2 (обгорели лопатки турбины). Пока ТК ремонтировались в ЦИАМ, на самолете выполнили доработку маслоси- стемы и в феврале продолжили полеты без ТК. С 10 марта на самолете устанавливали новые ТК, и к 21 апреля 1941 г. он был готов продолжать летные испытания. К этому времени был закончен в постройке и подготовлен к испытаниям второй экземпляр И-135. Но к этому времени они давно потеряли актуальность - все заводы НКАП были загружены выпуском более удачливых конкурентов, и в остальных уже не было необходимости.

11 июня 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине было выполнено несколько полетов, в т.ч. на километраж (1:10), разгрузку П-76, загрузку 4-х моторов, определение взлетно-посадочных свойств с ПДББ-400 (0:55), на разгрузку моторов (2923).

11 июня 1940 маршал С.К.Тимошенко писал А.И.Ш. о том, что мотор М-88 прошел гос. испытания в ноябре 1939. К 1 июня 1940 заводом было выпущено 850 моторов М-88. В результате заводских испытаний и эксплуатации были выявлены дефекты, среди которых перерасход топлива на 20% карбюратором АК-88. Указания гос. комиссии по отработке к 15 февраля 1940 надежной работы на минеральном масле в зимнее и летнее время не выполнены. Т.о. качество выпускаемых моторов М-88 не гарантирует надежной эксплуатации их в строевых частях ВВС (1188).

11 июня 1940 Зам. Нач. ПГУ Шиц писал, что изготовление авиаремонтного инструмента на заводах ПГУ будет крайне нерентабельно... (1172,35).

11 июня 1940 ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли решение, намечающее целый ряд мероприятий по развитию научно-исследовательских и опытных работ в авиации (405,87).

Там то и решили присваивать звания ГК (517).

11 июня 1940 года Решением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 17 / 156 – ОП принималось Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по развитию опытных и научно-исследовательских работ в авиационной промышленности». В пункте первом первой же части Приложения к этому Постановлению, в частности, говорилось о присвоении главным конструкторам соответствующих степеней. Первую степень предполагалось присвоить главным конструкторам, имеющим в серии два самолета (мотора) своей конструкции. Вторую – главным конструкторам, имеющим в серии один самолет (мотор) своей конструкции.

Третью – пока не имеющим ничего. Вторым пунктом нарком авиапромышленности обязывался присвоить соответствующие степени в двухнедельный срок. Третьим пунктом устанавливались оклады работникам ОКБ НКАП. Главный конструктор первой степени соответственно получал 4000 рублей, второй – 3000 рублей, третьей – 2000 рублей; заместители главных конструкторов – 80% от оклада последних. Рядовым работникам ОКБ оклады поднимались на 20% по сравнению с существовавшими ранее (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 27. Л. 153, 203.). Приложение к Постановлению содержало также перечень капиталовложений на строительство опытных заводских КБ и лабораторий НКАП на 1940 год. Среди конструкторских бюро наибольшее количество средств выделялось для ОКБ при заводе № 34 – 3 млн рублей. Для ОКБ Поликарпова при заводе № 51 и ОКБ № 2 Болховитинова при заводе № 84 выделялось по 2 млн рублей. По 1,5 млн рублей получали ОКБ Ильюшина при заводе № 39, Яценко при заводе № 81 и Сухого при опытном заводе № 289. Три ОКБ – Архангельского при заводе № 22, Грибовского при заводе № 28, Яковлева при опытном заводе № 115 получали 1 млн рублей. ОКБ Камова при опытном заводе № 290 получало 700 тысяч, а Боровкова при заводе № 207 – 500 тысяч рублей. Наименьшее количество средств – по 400 тысяч рублей – выделялось для ОКБ Москалева и Самсонова (Там же. Л. 205.) (11672).

11 июня 1940 г. Решением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 17 / 156 — ОП принималось Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по развитию опытных и научно-исследовательских работ в авиационной промышленности». В пункте первом первой же части Приложения к этому Постановлению, в частности, говорилось о присвоении Главным конструкторам соответствующих степеней. Первую степень предполагалось присвоить главным конструкторам, имеющим в серии два самолета (мотора) своей конструкции. Вторую – главным конструкторам, имеющим в серии один самолета (мотор) своей конструкции. Т ретью – пока не имеющим ничего. Вторым пунктом Нарком авиапромышленности обязывался присвоить соответствующие степени в двухнедельный срок. Третьим пунктом устанавливались оклады работникам ОКБ НКАП. Г лавный конструктор первой степени — соответственно получал 4000 руб., второй – 3000 руб., третьей – 2000 руб.; заместители главных конструкторов – 80% от оклада последних. Рядовым работникам ОКБ оклады поднимались на 20% по сравнению с существовавшими ранее (19541).

11 июня 1940 вышло Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) "О мероприятиях по развитию опытных и научно-исследовательских работ в авиационной промышленности"

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ ОПЫТНЫХ и научно-исслЕдовательсКИХ работ В АВИАЦИОННОЙ промышленности.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП (б)

1. ПО ОПЫТНЫМ РАБОТАМ.

Для улучшения качества работы опытных конструкторских бюро и стимулирования выпуска новых скоростных самолетов. Совет Народных комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(о) постановляют:

1. Главным конструкторам опытных заводов и бюро Наркомата Авиационной промышленности присвоить степени в зависимости от квалификации й опыта работы:

первую степень - главным конструкторам, имеющим в серии два самолета (мотора) своей конструкции.

вторую степень - главным конструкторам, имеющим в серии сдан самолет (мотор).

Третью степень - остальным, не имеющим в серый ни одного самолета (мотора).

2. Народному Комиссару Авиационной промышленности в двухнедельный срок присвоить степени главным конструкторам авиационной промышленности и обеспечить своевременный перевод конструкторов из степени в степень.

3. Установить следующие оклады работникам опытно-конструкторских бюро Наркомата Авиационном промышленности:

Главным нонструкторам первой степени 4.000 рублей

Главным конструкторам второй степени 3.000

Главным конструкторам третьей степени 2.000

Заместителям главных конструкторов установить оклад в размере 80% от склада главных конструкторов.

Ведущим конструкторам установить оклад в размере 1.500 рублей.

Рядовым конструкторам поднять оклады но сравнению с существу ющин тарифным справочником на 20%.

4. Предложить Комитету по делам высшей школы при СНК СССР. с целью поднятая значения и технического авторитета главных конструкторов авиационной промышленности по представлению НКАП, рассмотреть кандидатуры и присудить ученые степени доктора и кандидата технических наук без защиты диссертации, конструкторам, давшим наиболее ценные работы но увеличению боеспособности воздушного флота СССР.

5. Выделить спецсредства конструкторским бюро опытных и серийных заводов для инициативных, внеплановых работ в размере, конструкторами первой степени 500.000 рублей в год, конструкторами второй степени 300.000 рублей в год с последующий отчетом в израсходовании этих сумм в конце года.

6. Выделить дополнительно сверх плана НКАП на строительство, расширение и ремонт производственных здании и создание новых лабораторий для опытннх заводов, опытно-конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов в течение 1940 года 50.000.000 рублей согласно прилагаемого перечня.

Из указанных средств разрешается НКАП израсходовать 2.000.000 рублей на приобретение мебели, чертежного оборудования и прозодежды для конструкторских бюро.

7. Обязать директоров заводов из вновь вступающей в эксплоатацию в 1940-1941 г.г. жилплощади 10% ее выделять в распоряжение главного конструктора для распределения между работниками опытных конструкторских бюро и опытных цехов.

8. Разредить Народному Комиссару Авиационной проипьленности поредать из гаража наркомата конструкторским бюро 30 легковых машин из числа подлежащих сдаче Наркомату автотранспорта СССР по постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26 февраля 1940 г.

9. Разрешить Народному Комиссару Авиационной промышленности тов.Шахурииу. в случае выполнения ставов опытных работ в срок, немедленную выдачу прении с последующим отчетом перед Комитетом Оборони.

П. ПО НАУЧНО-ИССЛЕОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ.

1. Всемерно поднять роль и значение научно-исследовательской работы в системе НКАП.

Сосредоточить внимание научно-исследовательских институтов НКАП на решении перспективных проблем авиация, обеспечивающих освещенье на ряд лет вперед путей развития советского самолетостроения.

2. Организовать широкое и полное использование иностранного опыта, создав при ЦАГИ централизованный технический аппарат, объединяющий всю информационную работу по авиации, подчинив ему все имеющиеся о системе НКАП разрозненные информацноные бюро.

3. В целях сосредоточения роботы научно-исследовательских институтов на решении важнейших проблем современного самолетостроения в соответствии с требованием больших скоростей, выделить в веду -их институтах премиальные фонды в размере 2% фонда зарплаты - специально на прёмирование за высококачественное выполнение в плановые сроки важнейших научно-исследовательских работ по перечню, утвержденному НКАП по каждому институту.

4. Поднять качество научных кадров по авиации, стимулируя повседневную работу научных работников над собой.

Для этого:

а) разрешить НКАП систему специальных надбавок к существующим окладам научных сотрудников: за наличие у сотрудника ученой степени кандидата наук – 20% оклада. доктора наук – 50% оклада и за знании иностранного языка и пределах свободного чтения технической литературы без словаря – 20% оклада.

б) командировать ежегодно за границу не менее 15 научных сотрудников ведущих авиационных научно-исследовательских институтов по специальностям: аэродинамика, прочность самолета, винты, моторы и их оборудование, авиационные материалы.

в) рекомендовать Комитету по делам высшей школы при СНК СССР рассмотреть вопрос о присуждении научным работникам, особо отличившимся в области авиационной науки и техники, ученых степеней и званий но представлениюНКАП, без защити диссертации.

г) предоставить Ученому совет ЦАГИ право приема диссертаций к присуждению ученых степеней доктора технических наук, а Ученым Советам ЦИАМ и ВИАМ - степени кандидата технических наук (21925).

11 июня 1940 была Сопроводительная записка 1-го заместителя председателя СНК СССР Н. А. Вознесенского и наркома авиационной промышленности СССР А. И. Шахурина И. В. Сталину к проекту постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) "Об организации Института летных исследований НКАП" и проект постановления, утвержденный Политбюро ЦК ВКП(б) (21926).

11 июня 1940 Тимошенко, в свою очередь, направил все бумаги Председателю КО Ворошилову с просьбой утвердить представленный проект постановления. Конечно же, Ворошилов не мог утвердить этот проект без согласования с НКАП и одобрения Сталина. Впервые из всех претендентов решение о запуске в серийное производство было отложено до официального прохождения госиспытаний. Зато команда принять И-301 на госиспытания была дана тут же (19734).

11 июня 1940 вышел приказ № 70сс по НКХП

Во исполнение постановления Комитета Обороны при СНК СССР от 5 июня 1940 г. за № 245сс приказываю:

Председателю Техсовета НКХП тов. КАСАТКИНУ:

1. Организовать к 15 ноября 1940 г. при НИЭИРП"е опытно-производственную базу и испытательную станцию с лабораторией по изготовлению и проведению испытаний авиапневматиков для скоростных самолетов.

2. Немедленно выдать Резинопроекту техусловия на проектирование, связанное с организацией базы при НИЭИРП

Директору Резинопроекта тов. БУРМИСТЕНКО

1. Выделить специальную бригаду для составления проекта с учетом выпуска рабочих чертежей не позднее 15 июня 1940 г.

Директору НИЭИРП тов. ФЕДОТОВОЙ

1. Заключить договора с Наркомстроем СССР на произзодстао строителызых работ со срокам окончания работ Наркомстроем:

а) опытной произзодстзенной базы - не позднее 15 августа 40 г.

б) испытательной станции - не позднее 15 сентября 40 г.

2. Организовать работы на экспериментальной базе таким образом, чтобы выпуск новых образцов ааиапневматиков производился в срок не свыше 2-х месяцев.

3. При конструировании новых образцов авиапневматиков строго руководствоваться техническими требованиями, предъявленными НКАП, для чего тахнические требования на новые конструкции заблаговременно получать от НКАП.

4. Испытание авиапневматиков производить по программе, согласованной с НКАП.

5. К выпускаемым новым опытным конструкциям авиапневматиков прилагать техническую характеристику на основе результатов всестороннего испытания.

Начальнику Планового отдала НКХП

Выделить НИЭИРПу необходимые средства для организации опытной базы и испытательной станции за счет лимитов НКХП на 1940 г.

Начальнику Сектора Капитального Строительства НКХП.

Взять строительство базы и испытательной станции под наблюдени и контроль.

Нячальнику военного отдела НКХП тов. САВИЧЕВУ

Систематически проверять выполнение данного приказа и докладывать мне о ходе выполнения ежедекадно (10464,2).

11 июня 1940 года был напечатан проект постановления КО

О постройке 37 мм мотор-пушки конструкции ОКБ-15

КО постановляет:

Обязать Наркомвооружения Ванникова (ОКБ-15):

а) сконструировать и построить в одном экземпляре опытный образец мотор-пушки калибра 37 мм по тпктико-техническим требованиям ВВС (приложение № 1);

б) провести заводские испытания мотор-пушки к 1 февраля 1941 года и предъявить на госиспытания к 1 марта 1941 года.

Обязать НКО Тимошенко С.К.:

а) провести госиспытания мотор-пушки до 1 апреля 1941 года;

б) выделить НКВ по плану опытных работ 1,1 млн. руб. на финансирование работ ОКБ-15 по мотор-пушке в 1940 году.

Обязать Наркомавиапром Шахурина А.И. в 10-ти дневный срок внести предложение в КО о постройке нового самолета с мотор-пушкой калибра 37 мм и приспособлении

11 июня 1940 года начальник НИП АВ ВВС полковник Шевченко и военком НИП АВ ВВС ст. политрук Ангенов

Отчет по заводским испытаниям приборов УХАП-250 п.м. конструкции завода № 145 на самолете СБ

Испытания начаты 25 марта 1940 года

Испытания окончены 21 мая 1940 года

Отв. исполнитель:

Инженер 4 отделения Опытного отдела НИП АВ ВВС Комарницкий

Цель испытания

Выявить работу приборов УХАП-250 п.м. в прменении в качестве ДАПов и ВАПов на самолете СБ.

Приборы УХАП-250 п.м. предназначены для постановки маскирующих дымзавес и для заражения местности или поражения живой силы с самолета.

Заключение

Приборы УХАП-250 п.м., показавшие безопасность режимов работы и безотказность действия, заводские испытания выдержали (7601).

11 июня 1940 г. по приказу НКАП № 156с завод № 145 (Завод № 145 НКТП, НКОП, НКАП, МАП им С.М. Кирова, Завод № 2 МАП, Государственный Опытный союзный завод № 2 МАП /г. Москва 1 -й Павелецкий пр.; ст. Безымянка пос. Красная Глинка,  г. Куйбышев/) передан из НКМС в ГУАП НКТП, в 12.1936 г. завод № 145 передан в ведение 1ГУ НКОП, (и на 12.1938 г.) получил имя С.М. Кирова.

Имел экспериментально-испытательную станцию, расположенную в Кузьминках на химическом полигоне. Она была создана в 1932 г. при ЦАГИ и вместе с опытным производством химвооружения была передана в 1936 г. заводу № 145. Испытания опытных образцов химвооружения (бригада гл. конструктора М.Н. Родионова).

Перед войной группа ИТР и рабочих с завода № 145 переведена для укрепления производства на завод № 455.

До войны - единственный завод по агрегатам химвооружения (около 75% объема производства). С началом войны производство химвооружения начато также на заводах № 455, № 261 и № 479 НКАП.

В 1941 г. завод был эвакуирован. Сначала в 10.1941 г. началась эвакуация в Уфу. Затем это решение отменено, и по приказу № 1109сс от 11.11.1941 г. завод № 145 2ГУ НКАП вместе с КБ эвакуирован в Куйбышев ст. Безымянка на территорию Лаборатории Куйбышевского гидроузла в двух км от берега Волги и в 6 км от ст. Красная Глинка. Здесь по приказу № 1121сс от 15.11.1941 г. завод объединен с эвакуированным ранее на эту же площадку заводом № 455 НКАП в единый завод № 145 НКАП. Часть завода была эвакуирована в Свердловск, где затем на этой базе создан Свердловский завод эбонитовых изделий (далее- ЗАО «Уралэластотехника»). Поселки Красная Глинка и Управленческий в годы ВОВ включены в состав  г. Куйбышева.

Площадка эвакуированного завода со всеми сооружениями, остатками оборудования и кадров по приказу № 134м/ 84мс от 31.12.1941 г. передана заводу № 221 НКТП. Однако здесь некоторое время продолжал действовать филиал ОКБ завода № 145. Затем по приказу № 277с от 14.04.1942 г. филиал был переведен и влит в состав филиала завода № 145 в Болшево.

В 1942 г. часть оборудования была передана на новый завод № 455 НКАП.

По приказу № 735с от 8.12.1943 г. с завода № 145 переведена группа специалистов для усиления ОКБ завода №219 НКАП.

Пост. СМ СССР № 874-366сс от 17.04.1946 г. и приказом МАП № 228сс от 19.04.1946 г. завод № 145 МАП передан из 2ГУ в непосредственное ведение министра и переименован в опытный завод № 2 МАП.

Имел вторую производственную площадку в 3,5 га в двух км от основной на территории бывших авторемонтных мастерских УОС МВД. Разработка авиационных и ракетных двигателей. В 07.1946 г. завод передан в Особое управление и преобразован в опытный. В 1946-47 г. проведена коренная реконструкция производства, заводу выделено 1064 вагона трофейного оборудования и имущества. В 1948 г. начато строительство наземной испытательной станции. В связи с упразднением Особого управления с 15.06.1949 г. завод передан в 8ГУ (приказ № 422сс от 4.06.1949 г.).

Работали специалисты из моторных ОТБ-1 и ОТБ-2, переведенных из Германии. Из немецких специалистов образовано 4 ОКБ. После 05.1949 г. все ОКБ объединены в одно, его начальником стал Квасов, зам. начальника- Брандлер.

В 1950 г. из ОКБ-16 МАП на завод переведен немецкий специалист М. Христиан для участия в создании ТВ-2. К 1953 г. все немцы отправлены в ГДР.

Согласно постановления правительства от 11.07.1951 г. на заводе началась разработка двигателя ТВ-2. После катастрофы самолета «95-1» во время испытаний с двигателями 2ТВ-2Ф работы по ним были прекращены, задел по ним передан ОКБ-478 и ОКБ-19.

По постановлению СМ СССР от 29.03.1952 г. и приказу МАП от 1.04.1952 г. началась разработка ТВД ТВ-16 на базе ТВ-12.30

Кроме работ по опытному двигателестроению, на заводе до 1952 г. продолжалось производство разовых химических бомб УХАП-500, а с 1952 г. планировалось начать выпуск РВП-200.

Пост. СМ № 533-271 от 19.02.1953 г. предписывалось передать завод в подчинение КБ-1 «для усиления работ по заказам ТГУ при СМ СССР», но это не было выполнено. В 06.1953 г. завод № 2 переименован в завод № 276 MAII.

Площадь: территории (1948 г.)-14,03 га; застройки (1948 г.)- 28344 м2; производственная (1948 г.)- 16563 м2.

Директор (19.01-14.07.1937 г.)- И.П. Тюкин-Косой, (14.07.1937-01.1944 г.-)- В.И. Крупнов, (-01-06.1945 г.-)- Данилевич, (1946-47 г.-)- Н.М. Олехнович. Ответственный руководитель (22.05.1950-53 г.)- Н.Д. Кузнецов.

Зам. директора (-10.1940 г.)- Е.А. Рогов, (12.1940 г.-)-  Г.Т. Бучнев.

Технический директор (16.04.1937 г.-)- Д.Д. Коротчаев (Каратчаев).

Гл. инженер (-16.04.1937 г.)- В.А. Клименов, (-16.09.1937 г.)- Д.Д. Коротчаев, (31.10.1938-; 12.1940 г.-)-  Г.Т. Бучнев.

Гл. конструктор (02.1937 г.)- М.Н. Родионов, (1937-41 г.-)- И.И. Картуков, (15.04.1949-53 г.)- Н.Д. Кузнецов.101

Создано: ТВД: ТВ-2,2ТВ-2Ф (1950-51), ТВ-12 (1951-53).

Производство: (ВОВ) выливные авиаприборы: ВАП-1000, ВАП-500, ВАП-250 (8-В-121м), ВАП-200 (8-В- 131), УХАП-250, УХАП-200, ХАРП, ЗАП; ампульные бомбовые кассеты: АБК-1, КМБ-2 («17-1»), КМБ-Ер-2 (АБК-2), КМБ-Пе-2, АБК-3 (8-А-159), АБК-240, АБКП-500 (8-А-161), АБКП-100; ампульные кассеты: АК-1, АК- 2; противотанковый ампуломет «37-1»; авиационные механические прицелы КП-5, КПТ-5, МК-4, МФ-5; замки- держатели Д-2, Дер-31 (У-7-Ш-711), Дер-32; балки для ВАП-250, БП-50; торпедодержатели Т-18, минодержатели МД-39 (11982).

11 июня 1940 года на НИП АВ закончились полигонные испытания осколочных бомб АО-2,5 переделанных из 45 мм артснарядов опытного суррогатного снаряжения 1939 года, завода № 12, которые проходили с 8 апреля 1940

Отв. исполнитель – в/инженер 2 ранга Дьячков

Цель испытаний

Испытание имело целью определить:

Осколочное действие бомб.

Рациональное дробление корпуса бомбы взрывчатым веществом.

Безотказность действия бомб.

Устойчивость бомб в полете.

Заключение

Бомбы АО-2,5 переделанные из 45 мм артснарядов снаряженные АМТ 80/20 НБК и АМН 88/12 НБК по осколочному действию и рациональному дроблению корпуса бомбы взрывчатым веществом в сравнении с бомбами АО-2,5 снаряженных французской смесью-заливкой дали неудовлетворительные результаты и полигонные испытания не выдержали (7552).

11 июня 1940 в НИИ ВВС закончились полигонные испытания модернизированных ампульных кассет АК-2ум и контрольным испытаниям ампульных кассет изготовленных по ТУ военного впемени (конструкции завода № 145) на самолете ДБ-3, которые проходили с 7 июня 1940

Отв. исполнители:

В/инженер 3 ранга Лукашев

Цель испытания:

Целью полигонных испытаний модернизированных ампульных кассет АК-2ум и контрольных испытаний АК-2, изготовленных по ТУ военного времени являлось определение следующих элементов:

Прочности и надежности конструкции.

Надежности и безотказности работы всех механизмов.

Вявление вариантов ампульной и бомбовой загрузок.

Характера рассеивания ампул и бомб при сбрасывании с самолета.

Удобства и безопасности в эксплуатации.

Заключение:

Предъявленные заводом № 145 на полигонные испытания кассеты АК-2 ум полигонных испытаний не выдержали.

Одновременно предъявленные на контрольные испытания кассеты АК-2у, изготовленные по ТУ военного времени контрольных испытаний не выдержали (7408).

11 июня 1940 года на НИП АВ ГУАС закончились контрольные испытания двух вариантов ампул (АЖ-2) фосфорной и канифольной пайки конструкции завода № 67, которые проходили с 25 мая 1940

Отв. исполнитель

В/инженер 3 ранга Лукашев

Цель испытаний

Целью контрольных испытаний ампул АЖ-2 являлось определение следующих элементов:

Прочность конструкции.

Характер разрушения оболочки ампул при встрече с преградой.

Устойчивость импрегнированных прокладок (колец) против БВХ.

Заключение

Предъявленные на контрольные испытания заводом № 67 ампулы двух вариантов, фосфорной и канифольной пайки, контрольные испытания выдержали (7822).

На 11 июня 1940 г. УВС КА планировали программу показа Правительству СССР авиационного вооружения на НИП ГУАС КА. Впол не естественно, что ракетные боеприпасы различного назначения были представлены исключительно «авиационными калибрами». В третьем пункте «Реактивные снаряды» значились:

ракетно-осколочно-фугасные РОФС-82 и РОФС-132 как в комплекте с ракетными орудиями, так и отдельно. 132-мм снарядами, в частности, предполагали стрелять для большей убедительности из ракетной автомобильной установки «с разрывом в воздухе на дальности 2500-3000 м», а также из убирающейся в хвосте кассетницы, смонтированной в макете фюзеляжа опытного самолета СПБ.

планировалось продемонстрировать ракетно-зажигательпые РЗС-82 и РЗС-132 в комплекте с авиационными ракетными орудиями Однако выставка не состоялась из-за отказа наркома боеприпасов И.П.Сергеева предоставить макеты ракетных авиабомб и снарядов.

ракетно-бронебойные РЬС-82 и РБС-132 в комплекте с авиационными ракетными орудиями. Этими снарядами стрелять не предполагали.

ракетно-химичсские РХС-132 в комплекте с авиационными ракетными орудиями. Снарядами, в частности, предполагали стрелять для большей убедительности из ракетной автомобильной установки «с разрывом в воздухе на дальности 2500-3000 м».

ракетно-осветительно-сигнальные РОСС-132 в комплекте с авиационными ракетными орудиями. Снарядами, в частности, предполагали стрелять для большей убедительности с наземной пусковой «для продолжительного освещения местности на высоте 3500-4000 м».

значились ракетно-сигнальные РСС-132 в комплекте с авиационными ракетными орудиями. Снарядами, в частности, предполагали стрелять для большей убедительности с наземной пусковой «РСС-132 с дневными и ночными сигналами».

ракетно-агитационные РАС-132 в комплекте с авиационными ракетными орудиями. Такими же снарядами, в частности, предполагали стрелять для большей убедительности с наземной пусковой «для листования площади в глубину 1500-2500 м».

Однако выставка не состоялась из-за отказа наркома боеприпасов И.П.Сергеева предоставить макеты бомб и снарядов (11402).

Другие оборонные отрасли:

11 июня 1940 г. А.П. Панфилову дал указание начальнику 4-го отдела АБТУ РККА военинженеру 1 ранга Н.Н. Алымову составить договор на ремонт только двух опытных образцов танка А-32. Поручение А.П. Панфилова было исполнено, 17 июня 1940 г. договор № 213 на ремонт двух танков А-32 был отправлен в Харьков на завод № 183 с препроводительным письмом № 73726с. Оплатить произведенный к тому времени заводом № 183 ремонт танка А-20 АБТУ РККА отказалось.

Однако к производству предусмотренного договором № 213 ремонта двух танков А-32 завод в 1940 г. приступить не смог, так как, начиная с июля 1940 г. танки А-32 были задействованы на организованных в эксплуатационном отделе «70» завода № 183 занятиях по подготовке экипажей машин Т-34. Кроме этого танки А-32 использовались на занятиях по изучению конструкции нового среднего танка командным и начальствующим составом воинских частей Харьковского военного округа; Харьковского и Киевского танкотехнического и Орловского бронетанкового училищ; Казанских курсов усовершенствования командного состава и Военной академии механизации и моторизации РККА им. Сталина.

Необходимо отметить, что, кроме двух опытных образцов танков А-32, в эксплуатационном отделе «70» завода № 183 для подготовки экипажей, прибывавших на завод для получения новой материальной части, были задействованы еще четыре танка – два Т-34 и два – БТ-7М. Всего за период с 1 июля 1940 г. по 25 января 1941 г. с участием танков А-32 прошли обучение 60 человек среднего начальствующего состава, 229 командиров танков и 239 механиков-водителей.

Вследствие того что на протяжении всего второго полугодия 1940 г. танки А-32 были задействованы на занятиях по вождению и изучению материальной части, руководство завода № 183 в письмах № СО6070 от 12 ноября 1940 г. и № СО6945 от 22 декабря 1940 г. обращалось в ГАБТУ КА с просьбой о переносе сроков проведения их капитального ремонта с 1940 г. на 1941 г. Переписка по этому вопросу между заводом № 183 и ГАБТУ КА (до 26 июня 1940 г. – АБТУ РККА) продолжалась до тех пор, пока оба опытных образца танка А-32 во время обучения военнослужащих в эксплуатационном отделе «70» не выработали гарантийный ресурс. В конечном итоге переговоры между заводом № 183 и ГАБТУ КА завершились подписанием в апреле 1941 г. дополнительного соглашения № 100-2/Б1-314 к договору № Б1-221 от 8 марта 1941 г. В этом отпечатанном на заводе № 183 в пяти экземплярах документе было записано:

«Заказчик: Главное Авто-Бронетанковое управление Красной Армии в лице начальника Бронетанкового Управления Красной Армии Военинженера 1 ранга тов. КОРОБКОВА Бориса Михайловича.

Поставщик: Завод № 183 им. Коминтерна в лице Зам. Директора завода № 183 т. МАХОНИНА Сергея Несторовича, заключили настоящее соглашение в нижеследующем:

1. Поставщик берет на себя обязательство произвести капитальный ремонт двух опытных образцов танка А-32, изготовленных в 1939 году.

2. Восстановление указанных танков производится по чертежам Поставщика согласованными с военпредом ГАБТУ КА. Допускается максимальное использование деталей танка А-34.

3. Срок восстановления Сентябрь – Октябрь 1941 года.

4. Приемка машин производится представителем Заказчика на заводе Поставщика с пробегом 50 км.

5. Стоимость капитального ремонта одного танка устанавливается договорная 150.000. Стороны оставляют за собой право окончательный расчет произвести на основании дефектных актов замененных деталей и механизмов.

6. Общая сумма договора составляет в рублях 300000 р. (триста тысяч).

7. Все остальные условия согласно основного договора за № Б1-221 от 8 Марта 1941 г.».

[ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 99. Л. 97]

И так, дальнейшая судьба танков А-32 была определена, через полгода – капитальный ремонт и новая «жизнь» в Красной Армии. Однако этого не произошло, начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война не позволила опытным образцам вернуться в ряды Красной Армии. Летом и осенью 1941 г. все силы завода № 183 были сосредоточены на наращивании выпуска серийной продукции – танков Т-34, а заниматься восстановлением опытных образцов танка А-32 коллективу завода попросту было некогда. Принимали ли участие танки А-32 в качестве неподвижных огневых точек в защите Харькова в октябре 1941 г. достоверно не известно. Скорее всего, нет, так как ни в одном из извещений об отправке танков с завода № 183 за период с 22 июня по 19 октября 1941 г. опытные образцы танков А-32 не значатся.

В отличие от танков А-32 опытный образец колесно-гусеничного танка А-20 смог выполнить задачу, ради которой он и был создан, – выступить на защиту своего Отечества. Причем свою боевую деятельность танк А-20 начал, будучи уже экспонатом музея НИ Полигона ГАБТУ КА в подмосковной Кубинке. Но об этом чуть позже, а сейчас вернемся в довоенный Харьков (17625).

11 июня 1940 г. повторное снарядное испытание комбинированного носового узла с литой балкой состоялось на полигоне Мариупольского завода. За время испытаний в носовой узел было произведено десять выстрелов под углом 0° к нормали, из них семь выстрелов калибром 45 мм (при штатных скоростях) и три выстрела калибром 76 мм (при скоростях 519, 566 и 543 м/с). После проведенного обстрела нарушений прочности гуженных и сварных соединений обнаружено не было, за исключением небольших трещин шва, полученных в местах непосредственного попадания снаряда. О результатах этих испытаний, а также о результатах других работ по литым узлам танка Т-34 главный инженер Мариупольского завода B.C. Ниценко 14 июня 1940 г. проинформировал руководство АБТУ и НКСП: №3047

Начальнику 7-го Гпавного управления НКСП т. Емельянову В. С.

Начальнику АБТУ КА Гэнерал-полковнику т. Павлову Д. Г.

На Ваше письмо №2231 от 5/М-с/г по вопросу производства литых деталей по машине А-34 сообщаем:

1.11/VI-с/г Мариупольский Завод испытал вторую по счету носовую деталь с литой вставкой, на испытании присутствовал Нач. 8-го Отд. АБТУ КА Военинженер 1-го ранга т. Афонин. Результаты снарядного испытания вполне удовлетворительны, на основании чего принимаем эти детали (нос с литой вставкой) на валовое производство.

2.По литым башням Мариупольский Завод не выдержит срока (к 20/VI-) ввиду сложности изготовления модели. График отливки башен намечен следующий:

1-я башня - обрубка - 25/VI-; 2-я башня - обрубка - 27/VI-; 3-4-я башни - обрубка - 29/VI-; 5-6-я башни - обрубка — 1/VII-.

Таким образом, 1-я башня будет подготовлена к полигонному испытанию к 28-30/VI-c/r.

3.После изготовления моделей литой башни (15/VIи 22/VI) Завод приступит к изготовлению моделей опытной детали литой кормы. Полигонное испытание литой кормы нами намечается на 15-20/VI-c/r. после чего нами будет представлен материал для заключения о возможности запуска литой кормы на валовое производство и изыскание баз для их производства.

Гпавный инженер завода НИЦЕНКО B.C. [РГВА. Ф.31811. Оп.2 Д. 1174. Л. 139.] (11903).

11 июня 1940 года появился документ «Предложения по уточнению системы танкового вооружения», в котором нашлось место и штурмовым САУ

«1. Танк KB должен иметь 76мм пушку с начальной скоростью не ниже 800 метров в секунду для того, чтобы иметь возможность проби вать броню от 70 до 80мм толщиной. Орудие должно быть скорострельным с достаточным запасом выстрелов.

В данное время наиболее подходящим для этой цели орудием является 76 мм зенитная пушка обр. 1931 г. Танк должен иметь броню от 90 мм до 100 мм.

2. Танк КВ-2 должен иметь 107мм пушку с начальной скоростью порядка 730-750метров в секунду для того, чтобы обладать способностью пробивать броню толщиной 100-110 мм. Орудие должно быть скорострельным, обладать большой пробивной способностью, с достаточным запасом снарядов, стрелять наряду с бронебойной и дистанционной гранатой.

Наиболее подходящим типом орудия в данное время является 107мм пушка М-60.

3. Иметь самоходную бронированную тяжелую артиллерию с задачей разрушения ДОТов. В качестве вооружения самоходов использовать пушки 122 мм, 152 мм и 180 мм.

а) Наиболее реальный путь для разрешения этой задачи заключается в том, чтобы организовать производство и установку на танк 100-130мм пушки, обеспечивши его настоящим бронебойным снарядом для возможности пробивать броню толщиной 130-150мм.

б) В срочном порядке изготовить опытный образец установки 152 мм пушки обр. 1935 г. (БР-2) на танк СМ К и обеспечить эту систему бронебойной гранатой, способной пробивать броню толщиной 150-160мм и бетонную стенку толщиной 1,5 метра.

Орудие должно быть защищено броней 60-70 мм толщины и вся система должна быть весом не более 65 тонн.

в) Поставить 180 мм пушку на самоход (СМК) и в случае нужды переделать ходовую часть и для уменьшения веса уменьшить толщину брони.

3. Для переходного периода принять следующие решения:

а) Танки KB — выпускать вооруженными 152 мм гаубицами обр. 1938 г. (М-10).

б) Танк KB — выпускать вооруженными 76 мм пушками Л-11 с выстрелами с нормальными зарядами.

в) Немедленно организовать конструирование установок 76 мм зенитной пушки обр. 1931 г. и 107-мм пушки (М-60).

г) Немедленно начать производство Т-100 с установкой 130 м пушек и самом срочном порядке произвести работу по установке на СМК 152 мм пушки обр. 1935 г. (БР-2).

д) Поставить на Т-35 пушку 122 мм или 152 мм и испытать одновременно экранирование.

е) Танки Т-34 иметь дух типов: вооруженными 45 мм пушками и 76 мм пушками. Улучшитьь бронебойное действие 45 мм снаряда и поставить в производство 76 мм пушки Ф-32 или Ф-34

ж) Все танки вооружать пулеметами ДС с утолщенным стволом, допускающим возможность более продолжительной стрельбы, чем ДТ» (17484).

11 июня 1940 года в предложениях по уточнению системы танкового вооружения появился любопытный пункт. КВ-2 вместо 152-мм гаубицы предлагалось вооружить 107-мм пушкой на основе корпусного орудия М-60, разработанного КБ завода №172 (г. Молотов, ныне — Пермь). Проведённые испытания показали, что на дистанции 800 метров М-60 способна пробить броню толщиной до 107–110 мм, поставленную под углом 30 градусов. Снова эта система всплывает в ведомости танковых, самоходных и противотанковых систем, подлежащих разработке. Пунктом 4 в ней упоминается «107 мм танковая пушка с установкой в башне танка КВ (качающаяся часть от новой 107 мм корпусной пушки М-60)». Сроком её изготовления указывалось 1 ноября 1940 года, исполнителем работ – Кировский завод. О том, что Кировский завод занимался подобными системами, до сей поры было неизвестно. Между тем, 107-мм пушку с баллистикой М-60 артиллерийское КБ Кировского завода взяло в работу, хоть и не сразу — первоначально оно от неё отказалось. В январе 1941 года Кировский завод представил Главному артиллерийскому управлению Красной Армии (ГАУ) проект танковой пушки большой мощности, имевший индекс «412». Такие 400-е индексы на Кировской заводе с 1940 года получали артиллерийские системы. Например, установка 152-мм гаубицы в КВ-2 с «пониженной» башней имела индекс «402» (15614).

11 июня 1940 года в предложениях по уточнению системы танкового вооружения появился любопытный пункт. КВ-2 вместо 152-мм гаубицы предлагалось вооружить 107-мм пушкой на основе корпусного орудия М-60, разработанного КБ завода №172 (г. Молотов, ныне — Пермь). Проведённые испытания показали, что на дистанции 800 метров М-60 способна пробить броню толщиной до 107–110 мм, поставленную под углом 30 градусов. Снова эта система всплывает в ведомости танковых, самоходных и противотанковых систем, подлежащих разработке. Пунктом 4 в ней упоминается «107 мм танковая пушка с установкой в башне танка КВ (качающаяся часть от новой 107 мм корпусной пушки М-60)».Сроком её изготовления указывалось 1 ноября 1940 года, исполнителем работ – Кировский завод.

О том, что Кировский завод занимался подобными системами, до сей поры было неизвестно. Между тем, 107-мм пушку с баллистикой М-60 артиллерийское КБ Кировского завода взяло в работу, хоть и не сразу — первоначально оно от неё отказалось. В январе 1941 года Кировский завод представил Главному артиллерийскому управлению Красной Армии (ГАУ) проект танковой пушки большой мощности, имевший индекс «412». Такие 400-е индексы на Кировской заводе с 1940 года получали артиллерийские системы. Например, установка 152-мм гаубицы в КВ-2 с «пониженной» башней имела индекс «402».

Система «412» была предложена сразу в двух вариантах. «412–1в» представляла собой танковую версию 100-мм морской пушки Б-24. От этой системы ГАУ отказалось сразу, поскольку в ней от Б-24 брались только труба, снаряд и гильза. Более того, бронебойного снаряда для Б-24 не существовало в природе, а в ГАУ вполне справедливо полагали, что номенклатура танковой артиллерии должна соответствовать полевой. Так что первое пришествие танковой пушки калибром 100 мм завершилось полным фиаско.

Что же касается второй системы, имевшей индекс «412–2в», она имела калибр 107 мм. Её разработку Кировскому заводу предложили производить за свой счёт, потому как в 1940 году они от этой работы, как указывалось выше, отказались. За прошедшее время проявил инициативу другой завод, который в январе 1941 года свою пушку уже изготовил. На этом история 107-мм пушки разработки Кировского завода закончилась (17642).

11 июня 1940 года появились предложения по улучшению системы танкового вооружения, первым пунктом в которых идёт танк КВ. Согласно этому пункту, танк должен был иметь пушку 76 мм с начальной скоростью не ниже 800 м/с для того, чтобы пробивать броню толщиной от 70 до 80 мм. Наиболее подходящим орудием являлась 76-мм зенитная пушка обр.1931 г. (3-К). В этом же предложении шла речь об усилении бронирования КВ до 90–100 мм. Задание по новой пушке появилось 21 июня 1940 года в ведомости по опытным образцам танковых, самоходных и противотанковых систем, подлежащих разработке. Значилась она как «76-мм танковая пушка, установленная в танк КВ с малой башней». Исполнителем указывался завод №92, срок изготовления – 1 сентября 1940 года (15616).

11 июня 1940 г. для обеспечения выполнения Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 976-368сс народным комиссаром среднего машиностроения И.А. Лихачевым был издан приказ по наркомату № 120с. Этим приказом до руководства завода № 183 доводился новый план по выпуску танков Т-34 в 1940 г., согласно которому завод должен был выпустить в июне – 10, июле – 20, августе – 30, сентябре – 80, октябре – 115, ноябре – 120 и декабре – 125 танков Т-34 (18076).

11 июня 1940 года вышел приказ № 159 НКВ

Заводы №№ 2,74, 66, 314, 71, строительства «Т», 54, 359, 313 и строительство Загорского завода подчинить непосредственно мне, выделив из состава соответствующих главных управлений.

Установить. Что в непосредственном подчинении Наркомата состоят следующие организации: НИИ-13, ГСПИ-7, ОКБ-15, ОКБ-16, ОКБ-43, ЦКБ-40, влив в него ГСПИ-3, ОТБ, ЦКБ-14 (6241, 31).

11 июня 1940 года вышел приказ НКВ № 159/с:

ЦКБ-40 произвести приемку дел от ГСПИ-3.

Приемку произвести в соответствии с постановлением СНК от 2 марта 1938 года № 248 (9186).

Армия:

11 июня 1940 м Тимошенко издал приказ "О ликвидации безобразий и установлении строгого режима на гауптвахтах (2536,112).

За рубежом:

11 июня в 1940 году первый полет "Харрикейна" с двигателем "Мерлин" XX с двухступенчатым нагнетателем, развивавшим тогда 1 185 л.с. При практически тех же габаритах и незначительном увеличении веса он сулил существенное улучшение скоростных качеств, особенно на средних и больших высотах. Такое сочетание позволяло без снижения темпов производства несколько поднять данные истребителя. В полете удалось достичь скорости 565 км/ч. Серийные машины в это время давали не более 515-530 км/ч. После ряда доработок (изменили радиатор, увеличили зеркало заднего обзора и добавили кое-что из оборудования) вес несколько возрос, и максимальная скорость упала до 560 км/ч. Новая модификация, названная "Харрикейн" II, очень быстро пошла в серию: уже в начале сентября 1940 г. все истребители, сходившие с конвейера в Лэнгли, оснащались "Мерлином" XX. Через два месяца после израсходования запаса старых моторов на выпуск модификации II перешли другие заводы (14919).

11 июня 1940 г. "Мерлин" XX впервые облетали на "Харрикейне". Еще в 1939 г. "Хаукер" начала работы по поиску альтернативных двигателей для своего истребителя. Правда, тогда думали не столько о повышении летных данных, сколько об уязвимости британской авиамоторной промышленности. Машины слишком многих типов оснащались двигателями "Мерлин". Мощный удар по  заводам  "Роллс-Ройс” мог оставить королевские  ВВС  без истребителей и, частично, без бомбардировщиков. Сотрудники Сиднея Кэмма выполнили проекты установки на "Харрикейн'' 24-Цилиндрового Н-образного "Дэггера", 14-цилиндрового звездообразного ''Геркулеса", а позднее и новейшего мотора "Роллс-Ройс" - "Гриффона" (он тогда еще не имел названия). Но основным путем все-таки остались попытки замены двигателя "Мерлин" III на усовершенствованные модели того же проверенного мотора. Самым перспективным выглядел "Мерлин" XX с двухступенчатым нагнетателем, развивавшим тогда 1185 л.с. При практически тех же габаритах и незначительном увеличении веса он сулил существенное улучшение скоростных качеств, особенно на средних и больших высотах. Такое сочетание позволяло без снижения темпов производства несколько поднять данные истребителя.

В полете удалось достичь скорости 565 км/ ч. Серийные машины в это время давали не более 515-530 км/ч. После ряда доработок (изменили радиатор, увеличили зеркало заднего обзора и добавили кое-что из оборудования) вес несколько возрос, и максимальная скорость упала до 560 км/ч. Новая модификация, названная "Харрикейн" II, очень быстро пошла в серию: уже в начале сентября 1940 г. все истребители, сходившие с конвейера в Лэнгли, оснащались "Мерлином" XX. Через два месяца после израсходования запаса старых моторов на выпуск модификации II перешли другие  заводы  (15129).

11 июня в 1940 году состоялся первый полет самолета «Cr.760». «Cr.7602 - легкий истребитель, разработанный французской фирмой «Caudron». Самолет стал дальнейшим развитием легкого истребителя «Cr.714» «Cyclone». На новый истребитель планировалось установить мощный поршневой двигатель фирмы Renault. однако задержки с двигателем привели к тому, что на «Cr.760» установили итальянский поршневой двенадцатицилиндровый двигатель с воздушным охлаждением «Isotta-Fraschini Delta» «RC.40» мощностью 760 л.с. Самолет получил усиленное вооружение состоящее из шести 7.5-мм пулеметов «MAC-34». Дальнейшим работам над самолетом помешало немецкое вторжение во Францию (14919).

11 июня 1940 - Состоялся первый полет самолета Cr.760. Cr.760 - легкий истребитель, разработанный французской фирмой Caudron. Самолет стал дальнейшим развитием легкого истребителя Cr.714 Cyclone. На новый истребитель планировалось установить мощный поршневой двигатель фирмы Renault. однако задержки с двигателем привели к тому, что на Cr.760 установили итальянский поршневой двенадцатицилиндровый двигатель с воздушным охлаждением Isotta-Fraschini Delta RC.40 мощностью 760 л.с. Самолет получил усиленное вооружение состоящее из шести 7.5-мм пулеметов MAC-34. Дальнейшим работам над самолетом помешало немецкое вторжение во Францию (22454).

11 июня 1940 «пикши Force» - две эскадрильи RAF Bomber Command на Веллингтонах получают приказ бомбить Италию с баз вокруг Марселя, Франция. Первый рейд терпит неудачу, когда французские солдаты блокируют взлетно-посадочные полосы после того, как местные французские власти выступили против рейда. Haddock Force распускается и на следующий день возвращается в Соединенное Королевство (20795).

11–12 июня (ночь) 1940 Бомбардировочное командование Королевских ВВС впервые совершает налет на Италию, когда 36 Уитли намеревались атаковать промышленные цели в Турине; 23 поворачивают назад через Альпы, два других бомбят Геную, но девяти удается атаковать Турин. Бомбардировщик французской морской авиации SNCAC NC.223 Жюль Верн бомбит нефтеперерабатывающий завод недалеко от Ливорно, Италия (20795).

11 июня 1940 года в 05.00 десять итальянских S. 79 атаковали почти пустой аэродром Халь-Фар на Мальте и, не найдя достойных целей, сбросили остаток бомб на город Ла-Валетту. За первый день итальянцы выполнили 8 налетов, но удержать темп не смогли. Боеготовность группировки неуклонно снижалась не только из-за противодействия англичан, но и по причине низкой надежности собственных самолетов, постоянно нуждавшихся в ремонте. За последующие 20 дней удалось выполнить лишь 28 бомбардировок. В августе 1940 на помощь итальянцам пришли бомбардировщики Люфтваффе, однако и они не смогли добиться успеха в воздушном наступлении, которое с перерывами продолжалось до конца 1942 года. Это был крах всей воздушной стратегии Италии, крах всей концепции строительства авиации, которая с таким упорством воплощалась в жизнь Муссолини и его генералами (22812).

11 июня 1940 А.Г. в интервью ж Карлу фон Вигнаду оповестил мир, что в его намерения не входит враждебные действия против Западного полушария и разрушение Английской империи (2536,115).

11 июня 1940 британская авиация бомбит Турин (4963 ).

11 июня 1940 Витлей бомбили заводы Фиат в Турине (2244,4).

11 июня 1940 итальянская авиация совершила первый авианалет на Мальту (4962).

11 June 1940 (11-29-Jun) Italy bombs Egypt, Malta and Gibraltar (270).

С 11 июня 1940 (с 11 по 29 июня) Италия проводила бомбардировки Египта, Мальты и Гибралтара (270).

June 11th, 1940: In the West, German forces capture Rheims. The French government of Premier Reynaud leaves Paris for Tours. The RAF carries out raids on Genoa and Turin in Italy. The British cruiser Calypso is sunk by an Italian submarine off Crete (3819).

11 июня 1940 германские войска заняли Реймс. Французский премьер-министр Рейно оставил Париж и перебрался в Тур. Королевские ВВС бомбили Геную и Турин. Немецкая п/л потопила крейсер Калипсо около Крита (3819).

Авиапромышленность:

12 июня 1940 на И-26 М-105П ВИШ-61 А.С.Я. в ходе гос. испытаний, которые проходили с 1 по 15 июня 1940 выполнили ремонт и 2 полета: на скороподъемность и скорость по высотам до 8000 м и отстрел - полет сорван, т.к. не убралась правая нога шасси (1:15), полет на стрельбу - опять гильзы били по стабилизатору (0:45) (2924).

12 июня 1940 закончились заводские испытания И-301 (ЛаГГ-1), которые шли с 28 марта 1940. Летал на ЦА А.И.Никашин из НИИ ВВС (1204,67).

12 июня 1940 вышло постановление КО при СНК о развитии реактивной авиации (172,294).

12 июня 1940 г. СНК СССР принял постановление о создании первых отечественных самолетов с реактивными двигателями различных типов /с ЖРД и ПВРД/, в том числе и для истребителей-перехватчиков. Для разработки проекта истребителя-перехватчика в 40-м г. в НИИ-3 была организована группа М.К.Тихонравова, которая после изучения ряда компоновочных схем, предложила проект самолета «302» со смешанной силовой установкой: ЖРД Душкина в хвостовой части фюзеляжа и 2-мя ПВРД Зуева под крыльями (19590).

12 июня 1940 состоялось совещание по авиации у И.В.С. Предложил упорядочить испытания новых образцов.

12 июня 1940 года заводом № 288 был изготовлен МДР-7 2М-88 конструкции Самсонова и 23 августа 1940 года произошла катастрофа. Погибли пилот Рябенко и борттехник Орлов. По мнению комиссии, причиной явилась потеря скорости на глубоком вираже. «Комиссия считает необходимым перед выпуском в полет дублера продуть его модель в ЦАГИ. Считает недопустимым выпуск ЦАГИ недоработанных отчетов с непонятными заключениями.

По устойчивости МДР-7 имелись замечания: «Наблюдались непонятные или необъяснимые явления», или «Нельзя считать, что данный вариант модели обладает окончательно отработанной продольной и путевой устойчивостью».

В целом отзыв ЦАГИ был положительным (об устойчивости)» (Самарский филиал РГАНТД. Ф. Р-217. Оп. 1-6. Д. 26. Л. 12-13.). По этому поводу в докладе командующего авиацией Военно-Морского Флота генераллейтенанта авиации С.Ф. Жаворонкова говорилось: «Должны были быть закончены государственные испытания к концу этого года, но так как первый самолет был разбит, мы приступаем к заводским испытаниям этого самолета только сейчас. Самолет этот был запущен в опытное строительство по предложению НКАП. В 1938 году с его характеристикой согласились, т.к. промышленность ничего другого предложить не могла. ...Есть основания полагать, что одной из причин катастрофы явились... недостатки гидродинамики самолета, не допускающие сколь-нибудь глубоких виражей, требующие очень внимательного пилотирования. Так, по крайней мере, не совсем определенно нам было сказано комиссией, которая расследовала причины катастрофы. Больше всего причины катастрофы сваливали на летчика. Во всяком случае, ближайшее будущее покажет, пойдет ли этот самолет как серийный самолет» (Русский архив: Великая Отечественная. Накануне войны. Т. 12 (1-2). Материалы совещания высшего руководящего состава ВМФ СССР в конце 1940 г. / Под общ. ред. Золотарева В.А.М., 1997. С. 370-371.). Выше уже говорилось, что Комитет Обороны не санкционировал серийный выпуск МДР-7 на 1941 год (11672).

12 июня 1940 в Туле И.Л.Карташов установил рекорд на дальность на двухместном планере Стахановец с пассажиром по маршруту Тула-Ухолово-Тула и прошел 416 км (438,784).

Другие оборонные отрасли:

12 июня 1940 в докладе старшего военного представителя ХПЗ Козырева сообщалось, что:

“...в июле сборку 20 машин А-34 завод также планировал проводить в отделе 500 по старой технологии, мотивируя тем. Что в отделе 100 идет сборка серийных А-7 (БТ-7), неготовностью оснастки, и намечает постройку дополнительной конвейерной ленты в отделе 100, для сборки А-34. Считаю такое решение директора ХПЗ тов. Иаскарева принципиально не верным и прошу добиться его немедленной отмены...(т.к.) на постройку дополнительной ленты необходимо 2-3 месяца. Считаю необходимым сборку машин А-34, начиная с программы июля месяца, проводить на старом конвейере отдела 100 без особой реконструкции, только расширив ширину конвейера, одновременнно со сборкой А-7М. Для обеспечения программы по А-34 снизить основную программу по А-7М с 380 до 230 машин.

...Для реализации постановления Правительства и ЦК ВКП(б) по выпуску танков Т-34 необходимо принять чрезвычайные меры в деле организации пр-ва на з-де № 183 и на коорерируемых з-х.

Состояние производства на 10 июня 1940:

Чертежами и временными ТУ все производственные участки будут обеспечены к 12-15 июня,

Разработка технологических процессов заканчивается. Идет изготовление штампов и оснастки приблизительно 1000 наименований,

Уже разработано 537 наименований, сделано 250

основной недостаток - отсутствие инструментальных сталей.

К 20 июня планируется закончить установку 2=х стендов для сварки корпусов Т-34,

На сегодня изготовлено 5 корпусов и одна башня, из них один комплект был послан СТЗ, остальные корпуса и башни будут готовы в конце июня.

Сборку машин Т-34 могут задержать: гусеница, радиаторы, вентяляторы, стекла триплекс и зеркалки, стартеры, спаренная шаровая установка и др.” (4661, 42).

12 Июня 1940 г.

СЕКРЕТНО.

Экз. № 2

12 Июня 1940 г.

№ 276с

НАЧАЛЬНИКУ 4 ОТДЕЛА АБТУ КА

ВОЕНИНЖЕНЕРУ I РАНГА тов. АЛЫМОВУ

Копия: НАЧАЛЬНИКУ 8 ОТДЕЛА АБТУ КА

ВОЕНИНЖЕНЕРУ 1 РАНГА тов. АФОНИНУ

СВОДКА

Для реализации Постановления Правительства и ЦК ВКП(б) по выпуску танков Т-34 необходимо принять чрезвычайные меры в деле организации производства на заводе № 183 и на кооперируемых заводах.

Состояние подготовки производства на 10 Июня т.г.

I. Чертежами и временными техническими условиями все производственные участки будут обеспечены к 12 – 15 Июня.

II. ТЕХНОЛОГИЯ: разработка технологических процессов закончена. Идет проектирование и изготовление приспособлений, штампов и специнструмента.

1. К 1 Июля должно быть разработано около 1000 первоочередных наименований штампов и приспособлений.

2. В настоящее время разработано 537 наименований, сделано 250 наименований.

3. Основное затруднение в изготовлении инструмента на заводе № 183, а так же на других заводах кооперирующие его (СТЗ, ХТЗ, ЗИС и 1 ГПЗ) заключается в недостатке инструментальных сталей.

III. Капитальное строительство и реконструкция отделов 100 и 700 до настоящего времени развернуты слабо, только к 20 Июня т.г. намечено закончить установку 2-х стендов для сварки корпусов Т-34.

IV. Состояние работ по выполнению Июньской и Июльской программ:

1. Завод запланировал сборку машин в количестве 20 штук (Июльская программа) производить в отделе 500 по технологии опытной серии, такое решение может затянуть период освоения серийного выпуска танков Т-34. Поэтому заводу предложено сборку машин А-34 начиная с программы Июля мес. одновременно с маш. А-7 производить на старом конвейере отдела 100 (расширив при этом колею конвейера). Одновременно с этим вести постройку новой конвейерной ленты и постепенно вводить в производство новое оснащение.

2. На сегодня заводом изготовлено 5 корпусов и одна башня, из них один комплект был послан СТЗ, остальные корпуса и башни будут готовы в конце Июня мес. т.г. Для ускорения выпуска корпусов и башен необходимо Мариупольскому заводу выслать бригаду на завод № 183 по налаживанию технологического процесса литых броневых деталей.

3. Сборку машин Т-34 могут задержать: гусеница, грузошины, радиаторы, вентиляторы, стекла "ТРИПЛЕКС" и зеркала, стартеры, спаренная шаровая установка и др.

НЕОБХОДИМО:

а) Немедленно принять меры по налаживанию производства по выпуску стартеров. Опытный стартер СТ-700 при испытании показал неудовлетворительные результаты и для эксплоатации не пригоден.

б) Ускорить отливку более крупной серии траков из стали Гатфильда на СТЗ.

в) Ускорить высылку на завод № 183 спаренной шаровой установки (ШАУ).

г) Заводу Красный Треугольник немедленно отгрузить необходимое количество грузолент на первые десять машин.

д) Необходимо добиться планомерного снабжения завода № 183 листовой сталью (30ХМА для лопаток вентилятора). В настоящее время этого материала на заводе нет.

е) Необходимо передать изготовление подшипников №№ 1494, 1495 и 1496 на I ГПЗ по чертежам завода № 183

V. Со стороны Военной приемки АБТУ КА для обеспечения выполнения Правительственного задания по выпуску маш. А-34 мною приняты следующие меры:

а) Выделены работники приемки для контроля проведения в сроки капитального строительства и реконструкции цехов, техпроцессов, приспособлений, инструмента, техдокументации, обеспечения по линии снабжения и кооперации с другими заводами.

б) Все остальные работники приемки всех отделов ведут контроль за изготовлением в сроки деталей, механизмов и узлов на своих участках.

в) Военпредам кооперирующих заводов: Красный Треугольник, СТЗ и АТЭ, которые могут задерживать выпуск первой серии машин А-34, посланы телеграфные запросы об ускорении отгрузки необходимых деталей.

Следующая очередная сводка о ходе производства маш. А-34 будет дана за вторую декаду Июня мес.

СТ. ВОЕНПРЕД АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕР 2 РАНГА подпись (КОЗЫРЕВ)

Отпечатано 3 экз.

Исп. Байков

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1181 листы 137 – 138 (18076).

12 июня 1940 Козырев обратился к руководству АБТУ с письмом следующего содержания: 12.06.1940№272сс

НАЧАЛЬНИКУ 4 ОТДЕЛА АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕРУ I РАНГА т. АЛЫМОВУ

В июле мес. с. г. сборку 20 машин А-34 завод планирует производить на опытной базе в отделе 500, там где идет сборка первых 10 машин, по старой технологии, мотивируя это тем, что в отделе 100 идет сборка серийной машины А-7, неготовностью оснастки и намечает постройку дополнительной конвейерной ленты в отделе 100 для сборки А-34. Считаю такое решение Директора завода тов. МАКСАРЕВА принципиально неверным и прошу добиться немедленной его отмены.

а)На постройку дополнительной ленты необходимо 2-3 месяца.

б)Для окончания программы по машине А-7М в отделе 100 необходимо собрать с l/VI-c. г. еще 380 машин, на это как минимум при самых лучших условиях обеспечения завода потребуется 2-2,5 мес. В результате получится большая потеря во времени на освоение в серийном производстве маш. А-34.

Считаю необходимым: сборку машины А-34 начинать с программы Июля мес. производить на старом конвейере отдела 100 без особой реконструкции, только расширив колею конвейера, одновременно со сборкой машины А-7М.

Не ожидая постройки новой ленты вводить в производство по мере готовности новую оснастку.

Для обеспечения выполнения программы по А-34 сократить ориентировочно на 150 машин программу по А-7М. Необходимость в этом следующая:

а)Выпуск А-34 должен быть в Июне 10 шт., Июль 20 шт., Август 30 шт., Сентябрь 80 с нарастанием.

Для этого механические цеха уже должны работать на А-7 и на А-34, осваивая новые детали по новой технологии и к Сентябрю обеспечить уже большую программу, кроме того к Августу закончить выполнение запчастей. В результате получится, что ни А-7, ни А-34, ни запчасти не будут выполнены.

б)Моторов В-2 в связи с выпуском машин с мотором М-17 на ll/VI-c. г. накоплено всего около 40 шт. и нет уверенности, что завод №75 по моторам обеспечит программу маш. А-7 и А-34.

в)Снабжение металлом маш. А-7 находится в плохом состоянии и металл, предназначенный для А-34, может быть использован на А-7.

Ваши решения поданным вопросам прошу срочно сообщить мне.

СТ. ВОЕНПРЕД АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕР 2 РАНГА КОЗЫРЕВ. [ЦАМО. Ф.38. On. 11355. Д.32. Л. 11.]

В остальном же проблемы с подготовкой серийного производства Т-34 на заводе №183 остались прежними: недостаточные темпы изготовления инструмента, приспособлений и оснастки, связанные с ненадлежащим снабжением сырьем и материалами предприятий, задействованных в этой программе; низкие темпы строительства новых и реконструкции уже имеющихся производственных площадей завода №183; невыполнение своих обязательств предприя- тиями-смежниками по поставкам необходимой для производства танка Т-34 продукции (11906).

12 июня 1940

Сов.СЕКРЕТНО.

Экз. № 1

12.06.1940 г.

№ 272сс

НАЧАЛЬНИКУ 4 ОТДЕЛА АБТУ КА

ВОЕНИНЖЕНЕРУ I РАНГА т. АЛЫМОВУ

В июле мес. с.г. сборку 20 машин А-34 завод планирует производить на опытной базе в отделе 500, там где идет сборка первых 10 машин, по старой технологии, мотивируя это тем, что в отделе 100 идет сборка серийной машины А-7, неготовностью оснастки и намечает постройку дополнительной конвейерной ленты в отделе 100 для сборки А-34. Считаю такое решение Директора завода тов. МАКСАРЕВА принципиально неверным и прошу добиться немедленной его отмены.

а) На постройку дополнительной ленты необходимо 2 – 3 месяца.

б) Для окончания программы по машине А-7М в отделе 100 необходимо собрать с 1/VI–с.г. еще 380 машин, на это как минимум при самых лучших условиях обеспечения завода потребуется 2 – 2 1/2 мес. В результате получится большая потеря во времени на освоение в серийном производстве маш. А-34.

Считаю необходимым: сборку машины А-34 начинать с программы Июля мес. производить на старом конвейере отдела 100 без особой реконструкции, только расширив колею конвейера, одновременно со сборкой машины А-7М.

Не ожидая постройки новой ленты вводить в производство по мере готовности новую оснастку.

Для обеспечения выполнения программы по А-34 сократить ориентировочно на 150 машин программу по А-7М. Необходимость в этом следующая:

а) Выпуск А-34 должен быть в Июне 10 шт., Июль 20 шт., Август 30 шт., Сентябрь 80 с нарастанием.

Для этого механические цеха уже должны работать на А-7 и на А-34, осваивая новые детали по новой технологии и к Сентябрю обеспечить уже большую программу, кроме того к Августу закончить выполнение запчастей. В результате получится, что ни А-7, ни А-34, ни запчасти не будут выполнены.

б) Моторов В-2 в связи с выпуском машин с мотором М-17 на II/VI-с.г. накоплено всего около 40 шт. и нет уверенности, что завод № 75 по моторам обеспечит программу маш. А-7 и А-34.

в) Снабжение металлом маш. А-7 находится в плохом состоянии и металл, предназначенный для А-34, может быть использован на А-7.

Ваши решения по данным вопросам прошу срочно сообщить мне.

СТ. ВОЕНПРЕД АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕР 2 РАНГА подпись (КОЗЫРЕВ)

На документе помета:

«По указанию тов. Панфилова письмо подготовленное заводу не посылать, дело завода где они будут собирать. подпись Н.М. Ковалева»

ЦАМО Фонд 38 Опись 11355 Дело 32 лист 11 (18076).

12 июня 1940 года старший военпред Автобронетанкового управления на заводе № 183 военинженер 2-го ранга Козырев докладывал об этом начальнику 4-го отдела АБТУ КА военинженеру 1 -го ранга Алымову:

Танк Т-34 с ранним вариантом литой башни выходит из противотанкового рва. НИБТ полигон, весна 1941 года (ЦАМО).

«Для реализации Постановления Правительства и ЦК ВКП (б) по выпуску танков Т-34 необходимо принять чрезвычайные меры в деле организации производства на заводе № 183 и на кооперируемых заводах.

Состояние подготовки производства на 10 июня т.г.

I. Чертежами и временными техническими условиями все производственные участки будут обеспечены к 12-15 Июня.

II. ТЕХНОЛОГИЯ: Разработка технологических процессов закончена. Идет проектирование и изготовление приспособлений, штампов и спец. инструмента.

1. К 1 Июля должно быть разработано около 1000 первоочередных наименований штампов и приспособлений.

2. В настоящее время разработано 537 наименований, сделано - 250 наименований.

3. Основное затруднение в изготовлении инструмента на заводе № 183, а также на других заводах кооперирующих его (СТЗ, ХТЗ, ЗИС 1-й ГПЗ), заключается в недостатке инструментальных сталей.

III Капитальное строительстве и ре- реконструкция отделов 100 и 700 (цеха сборки танков и бронекорпусной. - Прим. автора) до настоящего времени развернуты слабо, только к 20 Июня их намечено закончить установку 2-х стендов для сварки корпусов Т-34.

IV. Состояние работ по выполнению Июньской и Июльской программ.

1. Завод запланировал сборку машин в количестве 20 шт. (Июльская программа) производить в отделе 500 по технологии опытной серии, такое решение может затянуть период освоения серийного выпуска танков Т-34. Поэтому заводу предложено сборку машин А-34 начиная с программы Июля мес. одновременно с маш. А-7 производить на старом конвейере отдела 100 (расширив при этом колею конвейера).

Одновременно с этим вести постройку новой конвейерной ленты и постепенно вводить в производство новое оснащение.

2. На сегодня заводом изготовлено 5 корпусов и одна башня, из них один комплект был послан СТЗ, остальные корпуса и башни будут готовы в конце Июня мес. т.г.

Для ускорения выпуска корпусов и башен необходимо Мариупольскому заводу выслать бригаду на завод № 183 по налаживанию технологического процесса, литых броневых деталей.

3. Сборку машин Т-34 могут задержать: гусеница, грузошины, радиаторы, вентиляторы, стекла «Триплекс» и зеркала, стартеры, спаренная шаровая установка и др.

НЕОБХОДИМО:

A) .	Немедленно принять меры по налаживанию производства по выпуску стартеров.

Опытный стартер СТ-700 при испытании показал неудовлетворительные результаты и для эксплуатации не пригоден.

Б). Ускорить отливку более крупной серии траков из стали Гатфиль- да на СТЗ.

B) .	Ускорить высылку на завод № 183 спаренной шаровой установки (ШАУ).

Г). Заводу «Красный треугольник» немедленно отгрузить необходимое количество грузолент на первые десять машин.

Д). Необходимо добиться планомерного снабжения завода № 183 листовой сталью ЗОХМА (для лопаток вентилятора). В настоящее время этого материала на заводе нет.

Е). Необходимо передать изготовление подшипников №№ 1494, 1495 и 1496 на 1 ГПЗ по чертежам завода № 183.

V. Со стороны военной приемки АБТУ КА для обеспечения выполнения Правительственного задания по выпуску маш. А-34, мной приняты следующие меры:

А). Выделены работники приемки для контроля проведения в сроки капитального строительства и реконструкции цехов, тех. процессов, приспособлений, инструмента, тех. документации, обеспечения по линии снабжения и кооперации с другими заводами.

Б). Все остальные работники приемки всех отделов, ведут контроль за изготовлением в сроки деталей, механизмов узлов на своих участках.

В). Военпредам кооперирующих заводов: «Кр. Треугольник», СТЗ и АТЭ, которые могут задерживать выпуск первой серии машин А-34, посланы телеграфные запросы, об ускорении отгрузки необходимых деталей.

Следующая очередная сводка о ходе производства маш. А-34 будет дана за вторую декаду Июня мес.»

Но и за вторую декаду июня 1940 года ситуация не сильно изменилась, что можно видеть (12217).

12 июня 1940 г. после ознакомления с приказом № 025 в части его касавшейся, старший военный представитель АБТУ РККА на заводе № 183 военинженер 2 ранга Д.М. Козырев направил своему руководству в АБТУ РККА два письма. Первое № 276с, направленное начальникам 4-го и 8-го отделов АБТУ РККА военинженерам 1 ранга Н.Н. Алымову и С.А. Афонину являлось декадной сводкой о выполнении заводом № 183 новой программы по танкам Т-34 и о подготовке производства к их серийному выпуску:

«Для реализации Постановления Правительства и ЦК ВКП(б) по выпуску танков Т-34 необходимо принять чрезвычайные меры в деле организации производства на заводе № 183 и на кооперируемых заводах.

Состояние подготовки производства на 10 Июня т.г.

I. Чертежами и временными техническими условиями все производственные участки будут обеспечены к 12 – 15 Июня.

II. ТЕХНОЛОГИЯ: разработка технологических процессов закончена. Идет проектирование и изготовление приспособлений, штампов и специнструмента.

1. К 1 Июля должно быть разработано около 1000 первоочередных наименований штампов и приспособлений.

2. В настоящее время разработано 537 наименований, сделано 250 наименований.

3. Основное затруднение в изготовлении инструмента на заводе № 183, а так же на других заводах кооперирующие его (СТЗ, ХТЗ, ЗИС и 1 ГПЗ) заключается в недостатке инструментальных сталей.

III. Капитальное строительство и реконструкция отделов 100 и 700 до настоящего времени развернуты слабо, только к 20 Июня т.г. намечено закончить установку 2-х стендов для сварки корпусов Т-34.

IV. Состояние работ по выполнению Июньской и Июльской программ:

1. Завод запланировал сборку машин в количестве 20 штук (Июльская программа) производить в отделе 500 по технологии опытной серии, такое решение может затянуть период освоения серийного выпуска танков Т-34. Поэтому заводу предложено сборку машин А-34 начиная с программы Июля мес. одновременно с маш. А-7 производить на старом конвейере отдела 100 (расширив при этом колею конвейера). Одновременно с этим вести постройку новой конвейерной ленты и постепенно вводить в производство новое оснащение.

2. На сегодня заводом изготовлено 5 корпусов и одна башня, из них один комплект был послан СТЗ, остальные корпуса и башни будут готовы в конце Июня мес. т.г. Для ускорения выпуска корпусов и башен необходимо Мариупольскому заводу выслать бригаду на завод № 183 по налаживанию технологического процесса литых броневых деталей.

3. Сборку машин Т-34 могут задержать: гусеница, грузошины, радиаторы, вентиляторы, стекла "ТРИПЛЕКС" и зеркала, стартеры, спаренная шаровая установка и др.

НЕОБХОДИМО:

а) Немедленно принять меры по налаживанию производства по выпуску стартеров. Опытный стартер СТ-700 при испытании показал неудовлетворительные результаты и для эксплоатации не пригоден.

б) Ускорить отливку более крупной серии траков из стали Гатфильда на СТЗ.

в) Ускорить высылку на завод № 183 спаренной шаровой установки (ШАУ).

г) Заводу Красный Треугольник немедленно отгрузить необходимое количество грузолент на первые десять машин.

д) Необходимо добиться планомерного снабжения завода № 183 листовой сталью (30ХМА для лопаток вентилятора). В настоящее время этого материала на заводе нет.

е) Необходимо передать изготовление подшипников №№ 1494, 1495 и 1496 на I ГПЗ по чертежам завода № 183.

V. Со стороны Военной приемки АБТУ КА для обеспечения выполнения Правительственного задания по выпуску маш. А-34 мною приняты следующие меры:

а) Выделены работники приемки для контроля проведения в сроки капитального строительства и реконструкции цехов, техпроцессов, приспособлений, инструмента, техдокументации, обеспечения по линии снабжения и кооперации с другими заводами.

б) Все остальные работники приемки всех отделов ведут контроль за изготовлением в сроки деталей, механизмов и узлов на своих участках.

в) Военпредам кооперирующих заводов: Красный Треугольник, СТЗ и АТЭ, которые могут задерживать выпуск первой серии машин А-34, посланы телеграфные запросы об ускорении отгрузки необходимых деталей.

Следующая очередная сводка о ходе производства маш. А-34 будет дана за вторую декаду Июня мес.».

[Ф. 38. Оп. 11355. Д. 32. Л. 12 – 13]

Во втором № 272, адресованном только начальнику 4-го отдела АБТУ РККА Н.Н. Алымову, Д.М. Козырев просил добиться отмены решения директора завода № 183 Ю.Е. Максарева об изготовлении в июле 1940 г. двадцати танков Т-34 в отделе «500» по технологии, разработанной для установочной партии. В письме Д.М. Козырев предлагал производство этих машин организовать в отделе «100» параллельно с производством танков БТ-7М, при этом сократив программу по БТ-7М ориентировочно на 150 машин. В противном случае освоение серийного производства танков Т-34, по мнению Д.М. Козырева, могло сильно затянуться, что ставило под угрозу выполнение программы 1940 г.

Однако руководство АБТУ РККА не поддержало предложения Д.М. Козырева, решив предоставить право заводу № 183 самому решать, в каком отделе и по какой технологии организовывать производство танков Т-34 июльской программы (18076).

12 июня 1940

СЕКРЕТНО.

ПРОТОКОЛ

Технического совещания по рассмотрению чертежей 183-го завода на составной нос и башню Т-34.

от 12 июня 1940 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Главный инженер завода – Ниценко

Начальник ПТО – Арехов

Нач. 8-го Отдела АБТУ КА Военинженер 1-го ранга – т. Афонин

Ст. Военпред АБТУ КА Военинженер II-го ранга – т. Зухер

Ст. Конструктор завода № 183 – т. Таршинов

Начальник цеха № 5 – т. Варфоломеев

Зам. Начальника цеха № 5 – т. Заседский

1. По детали № 34-29-906

а) К изготовлению принять, при этом допускается углубление средней части по R-20 мм, делать по усмотрению Завода им. Ильича в зависимости от результатов термической обработки.

б) Маргосзаводу приступить к опытным работам по отливке деталей 29-906 и 29-905 заодно целое.

2. По деталям 34-30-018-2 и 34-30-019-2 к изготовлению принимаются с 38 комплекта.

3. По деталям №№ 34-30-007-2 и 34-30-006 Маргосзавод к изготовлению принимает и настаивает на расширение следующих допусков: по R-887 допустить местное неприлегание по сегменту на дуге 130° на участке длиной 120 мм не более 3 мм.

4. По детали № 34-30-001 на размеры 270 и 286,6 изменить допуск до ± 3 мм вместо ± 2 мм.

5. В дальнейшем на 1940 г. для обеспечения выполнения программы заводы взаимно прекращают претензии на изменение конструкции деталей и допусков за исключением опытных работ.

Главный инженер завода Ильича подпись (Ниценко)

Начальник 8-го Отдела АБТУ КА Военинженер 1-го ранга (Афонин)

НАЧ. ПРОИЗ. ТЕХ. ОТДЕЛА З-ДА подпись (Арехов)

Ст. ВОЕНПРЕД АБТУ КА Военинженер II-го ранга подпись (Зухер)

Ст. Конструктор завода № 183 подпись 16.VI.40 (Таршинов)

Нач. цеха № 5 подпись (Варфоломеев)

Зам. Нач. цеха № 5 подпись (Заседский)

Отп. 7 экз.

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1176 листы 145 – 146 (18076).

12 июня 1940 г. в Мариуполе состоялось Техническое совещание по рассмотрению чертежей расширенной башни 34.30сб-1. На совещании присутствовали: от Мариупольского завода – главный инженер В.С. Ниценко, начальник производственно-технического отдела Н.И. Арехов, начальник цеха № 5 А.Я. Варфоломеев и его заместитель Г.Ф. Заседский; от завода № 183 старший конструктор М.И. Таршинов; от АБТУ РККА военинженер 1 ранга С.А. Афонин, а также старший военный представитель на Мариупольском заводе военинженер 2 ранга Г.Э. Зухер. Предложенная заводом № 183 конструкция расширенной башни 34.30.сб-1 устроила все заинтересованные стороны, и решением совещания броневые детали для новой башни были приняты Мариупольским заводом для серийного производства, начиная с 38 комплекта.

На этом же техническом совещании было принято решение о вводе в серийное производство комбинированного носового узла корпуса танка Т-34, состоявшего из двух катанных броневых деталей – верхнего и нижнего листов носа (детали 34.29.904 и 34.29.905) и связывающей их литой балки (деталь 34.29.906). Данная конструкция была разработана в КБ-520 завода № 183 под руководством М.И. Таршинова, а технология изготовления литой балки – совместной бригадой по литым узлам танка Т-34, состоявшей из сотрудников НИИ-48 и Мариупольского завода. Комбинированный носовой узел принимался на производство взамен цельноштампованного листа носа (деталь 34.29.876-1) в целях упрощения технологии производства броневых деталей. Решения, принятые в Мариуполе 12 июня 1940 г. были зафиксированы в протоколе, подписанном всеми участниками технического совещания (18076).

12 июня 1940 г. была подготовлена ЗАПИСКА НАРКОМА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР А.И.МИКОЯНА В ЦК ВКП(б) - И.В.СТАЛИНУ И СНК СССР - В.М.МОЛОТОВУ №61/1196

Секретно

Направляю при этом представленные народными комиссарами Военно-Морского флота, судостроительной промышленности и вооружения следующие проекты:

Список заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией, реализуемых для НКВ СССР;

Список заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией, реализуемых для НКСП;

Список заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией, реализуемых для НКВМФ;

Список реализуемых заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией для Наркомата электропромышленности;

Положение о контрольно-приемном аппарате по реализации заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией.

Считаю эти предложения приемлемыми и прошу их утвердить

А.Микоян

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией, реализуемых по линии НКВ СССР

Сов. секретно

| № п/п | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 381 -мм двухорудийная корабельная башня | 6 |  |
| 2. | Проект 406-мм трехорудийной корабельной башни. Чертежи | 1 |  |
| 3. | 149,1-мм трехорудийные корабельные башни | 4 |  |
| 4. | 105-мм двухорудийная щитовая корабельная стабилиз. система | 14 |  |
| 5. | 88-мм антикоррозийная пушка | 1 |  |
| 6. | Дальномер с базой 1 м | 10 |  |
| 7. | Прибор для измерения диаметров гладких каналов | 5 компл. |  |
| 8. | Многорезцовая нарезательная головка для орудия 406-мм | 1 |  |
| 9. | 8-м перископы для ПЛ | 3 |  |
| 10. | Перископы для ПЛ с неподвижным окуляром | 1 |  |
| 11. | Комбинированные прожекторные установки 90 или 120 см с прожекторными преобразователями | 15 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Положение о контрольно-приемном аппарате по реализации заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией

1. Для выполнения решения Правительства № 138сс о порядке реализации заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией создаются Контрольно-приемный аппарат (КПА) НКВМФ и Конструкторское бюро (КБ) НКСП и НКВ в Германии, возглавляемый старшим уполномоченным НКВМФ.

2. КПА и КБ в Германии работают под общим руководством Торгпреда СССР в Германии и в административно-хозяйственном отношении обеспечивается Торгпредством (помещения для работы, обслуживающий персонал: машинистки, переводчики, командировочное довольствие и бытовое обслуживание).

3. Старший уполномоченный подчиняется непосредственно НКВМФ.

4. На старшего уполномоченного возлагается функция контроля за своевременным выполнением заказов в полном соответствии с договором и заказами, за приемкой готовых объектов и оборудования и их своевременной отправкой в СССР по соответствующим адресам.

5. Старший уполномоченный в своем распоряжении имеет КПА и КБ НКСП и НКВ.

6. В оперативно-организационном отношении уполномоченный АУ и старшие приемщики Минно-Торпедного управления, Гидрографического управления и Управления связи подчиняются старшему уполномоченному.

В техническом отношении они имеют право самостоятельного решения вопросов и переписки с ЦУ ВМФ через ОВЗ НКВМФ за исключением поставок, входящих в комплект корабля, по которым решение всех вопросов и переписка должны проходить через старшего уполномоченного.

7. На уполномоченных и старших приемщиков возлагается:

а) Руководство КПА по своей отрасли, осуществление приемки готовых объектов и оборудования в точном соответствии с заказами, своевременная отправка принятого оборудования в соответствующие адреса в СССР.

б) Самостоятельное решение всех технических вопросов, не связанных с комплектом корабля, и в случае необходимости, переписка с соответствующими ЦУ НКВМФ через ОВЗ НКВМФ, а по заказам, реализуемым через другие наркоматы, - с соответствующими наркоматами с копией в ОВЗ НКВМФ.

в) Решение всех принципиальных вопросов, связанных с кораблем, производить с санкцией старшего уполномоченного.

8. Приемка всех проектных материалов и технической документации производится специальным конструкторским бюро НКСП и НКВ при старшем уполномоченном.

Все принятые материалы старший уполномоченный через соответствующие наркоматы направляет в Конструкторские бюро в СССР, где они переводятся, размножаются и рассылаются заинтересованным наркоматам, сообщая об этом в ОВЗ НКВМФ.

9. Уполномоченные АУ, а также старшие приемщики КБ и ЦУ ВМФ, несут полную ответственность за комплектность проектного материала, чертежей, технических условий и сертификатов по своей отрасли.

10. Руководители конструкторских бюро ведут самостоятельную переписку с НКСП к НКВ и соответствующими КБ в СССР, при обязательной копии переписки старшему уполномоченному и ОВЗ НКВМФ.

АП РФ. Ф.З. On.64. Д.668. Лл. 105-128. Машинопись, автограф. Имеются пометы (10694).

12 июня 1940 г.

ЗАПИСКА НАРКОМА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР А.И.МИКОЯНА В ЦК ВКП(б) - И.В.СТАЛИНУ И СНК СССР - В.М.МОЛОТОВУ

№61/1196

12 июня 1940 г.

Секретно

Направляю при этом представленные народными комиссарами Военно-Морского флота, судостроительной промышленности и вооружения следующие проекты:

1. Список заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией, реализуемых для НКВ СССР;

2. Список заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией, реализуемых для НКСП;

3. Список заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией, реализуемых для НКВМФ;

4. Список реализуемых заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией для Наркомата электропромышленности;

5. Положение о контрольно-приемном аппарате по реализации заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией.

Считаю эти предложения приемлемыми и прошу их утвердить.

А. Микоян

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией, реализуемых по линии НКВ СССР

Сов. секретно

№ п/п	Наименование	Количество	Примечание

1	2	3	4

1.	381-мм двухорудийная корабельная башня 6

2.	Проект 406-мм трехорудийной корабельной башни. Чертежи	1

3.	149,1-мм трехорудийные корабельные башни	4

4.	105-мм двухорудийная щитовая корабельная стабилиз. система	14

5.	88-мм антикоррозийная пушка	1

6.	Дальномер с базой 1 м	10

7.	Прибор для измерения диаметров гладких каналов	5 компл.

8.	Многорезцовая нарезательная головка для орудия 406-мм	1

9.	8-м перископы для ПЛ	3

10.	Перископы для ПЛ с неподвижным окуляром	1

11.	Комбинированные прожекторные установки 90 или 120 см с прожекторными преобразователями	15 (20995).

12 июня 1940 г. Положение о контрольно-приемном аппарате по реализации заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией // АП РФ. Ф. З. Оп. 64. Д. 668. Лл. 105-128. Машинопись, автограф.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Положение о контрольно-приемном аппарате по реализации заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией

1. Для выполнения решения Правительства № 138сс о порядке реализации заказов в счет Хозяйственного соглашения с Германией создаются Контрольно -приемный аппарат (КПА) НКВМФ и Конструкторское бюро (КБ) НКСП и НКВ в Германии, возглавляемый старшим уполномоченным НКВМФ.

2. КПА и КБ в Германии работают под общим руководством Торгпреда СССР в Германии и в административно-хозяйственном отношении обеспечивается Торгпредством (помещения для работы, обслуживающий персонал: машинистки, переводчики, командировочное довольствие и бытовое обслуживание).

3. Старший уполномоченный подчиняется непосредственно НКВМФ.

4. На старшего уполномоченного возлагается функция контроля за своевременным выполнением заказов в полном соответствии с договором и заказами, за приемкой готовых объектов и оборудования и их своевременной отправкой в СССР по соответствующим адресам.

5. Старший уполномоченный в своем распоряжении имеет КПА и КБ НКСП и НКВ.

6. В оперативно-организационном отношении уполномоченный АУ и старшие приемщики Минно-Торпедного управления, Гидрографического управления и Управления связи подчиняются старшему уполномоченному.

В техническом отношении они имеют право самостоятельного решения вопросов и переписки с ЦУ ВМФ через ОВЗ НКВМФ за исключением поставок, входящих в комплект корабля, по которым решение всех вопросов и переписка должны проходить через старшего уполномоченного.

7. На уполномоченных и старших приемщиков возлагается:

а) Руководство КПА по своей отрасли, осуществление приемки готовых объектов и оборудования в точном соответствии с заказами, своевременная отправка принятого оборудования в соответствующие адреса в СССР.

б) Самостоятельное решение всех технических вопросов, не связанных с комплектом корабля, и в случае необходимости, переписка с соответствующими ЦУ НКВМФ через ОВЗ НКВМФ, а по заказам, реализуемым через другие наркоматы, - с соответствующими наркоматами с копией в ОВЗ НКВМФ.

в) Решение всех принципиальных вопросов, связанных с кораблем, производить с санкцией старшего уполномоченного.

8. Приемка всех проектных материалов и технической документации производится специальным конструкторским бюро НКСП и НКВ при старшем уполномоченном.

Все принятые материалы старший уполномоченный через соответствующие наркоматы направляет в Конструкторские бюро в СССР, где они переводятся, размножаются и рассылаются заинтересованным наркоматам, сообщая об этом в ОВЗ НКВМФ.

9. Уполномоченные АУ, а также старшие приемщики КБ и ЦУ ВМФ, несут полную ответственность за комплектность проектного материала, чертежей, технических условий и сертификатов по своей отрасли.

10. Руководители конструкторских бюро ведут самостоятельную переписку с НКСП к НКВ и соответствующими КБ в СССР, при обязательной копии переписки старшему уполномоченному и ОВЗ НКВМФ.

АП РФ. Ф.З. Оп.64. Д.668. Лл. 105-128. Машинопись, автограф. Имеются пометы (20995).

Армия:

12 июня 1940 м Тимошенко ввел дисбаты, а ВС издал указ "Об уголовной ответственности за самовольные отлучки и дезертирство (2536,112).

Внешняя политика:

12 июня 1940 СССР предъявил ультиматум Литве и до 17 ее вместе с Латвией и Эстонией оккупировали (1103,226).

За рубежом:

12 июня в 1940 году совершил свой первый полет прототип «Heston» «J.5» или "Napier-Racer", с регистрационным кодом G-AFOK. Самолёт, обозначенный как «Heston» «J.5» или "Napier-Racer", имел идеальные очертания с минимальным количеством выступающих частей и деталей. Его оснастили чрезвычайно мощным двигателем «Napier» "Sabre" (2560 л.с.), который хотя и требовал значительной доработки, мог позволить развить скорость порядка 772 км/ч. Однако, через несколько минут первого полета, двигатель начал давать сбои и "Napier-Racer" пришлось вести на вынужденную посадку. Самолёт получил вполне поправимые повреждения, и все же работы по нему были прекращены в связи с военными действиями. О его боевом применении руководство RAF даже не поднимало вопрос (14920).

12 июня 1940 года состоялся первый полет (летчик Карл Боде) вертолета Ра 223 состоялся. В том же 1940 году, 26 и 28 октября, в испытательном центре Люфтваффе вертолет (взлетная масса его составляла 3705 кг, а масса полезной нагрузки — 1284 кг), пилотируемый Карлом Боде, показал рекордную скорость 1 82 км/ч и высоту полета 7090 м. Однако эти результаты не были зарегистрированы как мировые рекорды, время для этого было неподходящее — в Европе уже шли военные действия, началась Вторая мировая война (11401).

12–13 июня (ночь) 1940 бомбардировщик французской морской авиации SNCAC NC.223 Жюль Верн бомбит промышленный комплекс к югу от Венеции, Италия (20795).

12 июня 1940 английская авиация совершила первые налеты на Италию (наМиланиГеную) (4962).

June 12th, 1940: On orders from General Weygand, C-in-C of the French Army, the French forces opposing the advance of Heeresgruppe A withdraw to the south, offering little resistance. The Soviet Union issues an ultimatum to Lithuania which is soon followed by the occupation of the country by the Red Army (3819).

12 июня 1940 по приказу г Вейганда, командующего войсками Франции, французские войска отступили на юг (3819).

12 июня 1940 немцы захватили Реймс и Руан (Франция) (4962), немецкие войска форсировали французскую реку Сена (4963 ).

12 июня в 1940 году немцы захватили Реймс и Руан (Франция)

12 июня в 1940 году немецкие войска форсировали французскую реку Сена (14920).

12 июня 1940 г. Париж был объявлен «открытым городом». 14 июня 1940 г. утром Париж без боя занят германскими войсками. Кампания 1940 г. во Франции...

Потери германской армии: 27 тыс. убитых, 111 тыс. раненых и 18,3 тыс. пропавших без вести. Потери союзников составили 112 тыс. убитыми, 245 тыс. ранеными и 1,5 млн. пленными. Это была третья большая победа немцев в ходе Второй мировой войны после разгрома Польши и оккупации Дании и Норвегии (21190).

12 июня в 1940 году на первой конфертенции стран-союзниц в Лондоне участники декларируют верность принципу взаимопомощи (14920).

12 июня в 1940 году Испания объявила себя невоюющей страной (14920).

12 июня 1940 франкистское правительство объявило Испанию невоюющей страной (2443,416).

12 июня 1940 Испания объявила себя «невоюющей страной» (4962).

12 июня 1940 Япония и Таиланд заключили союзнический договор (3186).

Авиапромышленность:

13 июня 1940 вышел приказ НКАП N 282сс о постройке ближнего бомбардировщика с мотором М-105 ТК-2 (1070).

Это был ББ с М-105 на трехколесном шасси конструкции Грушина (1279) в исполнение постановления КО N 343 (245 - 1302,354) о постройке 2 экз. одноместного ближнего бомбардировщика конструкции Грушина МАИ. 1-й экз. - М-105ТК - к августу 1940, 2-го - к сентябрю 1940 (822).

13 июня 1940 была напечатана справка по состоянию на 10 июня 1940 по состоянию работ по опытным самолетам (2090,154).

Справка о состоянии работ на 10 июня 1940 по опытному самолету ОБШ

К П.О.С.

З 289

ОБШ - одноместный бронированный штурмовик с одним мотором М-71, низкоплан смешанной конструкции.

Постройка производится на основании постановления Правительства N 107сс

Крыло - двухлонжеронное, состоит из консолей и центроплана. Передний лонжерон имеет тавровые, хромансиливые пояса. Задний - одностенный, из листового дюраля.

Фюзеляж - деревянный

Шасси - убирающиеся, одностоечные

Рули и элероны - дюралевые, обшиты полотном

Вооружение - 4хШКАС в крыле с 2600 п, 2хШКАС синхронных с 1400 п

Бомбовая нагрузка - 440, от 1 до 100 кг

М.б. поставлены 2хВАП-200 или 8хРС-82

Установлены следующие сроки на выполнение работ:

|  | Конец 1 | Конец 2 | Сд. гос. | Конец 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й | 07.40 | 15.09.40 | 15.11.40 | 01.41 |
| 2-й | 08.40 | 15.10.40 | 15.12.40 | 02.41 |

Состояние работ

Готовность чертежей - 40% В цехах ведется заготовка шаблонов, изготовление механических деталей, заготовка отдельных деталей.

Техническая готовность по производству - 5%

Отставание производства происходит из-за: медленного разворачивания опытных цехов, неукомплектованность оборудования, недостатков РС и инструмента.

Необходимые мероприятия

1. Выделить средства в объеме 200-300 тыс. для переоборудования цехов завода 289, не ожидая утверждения генеральной сметы.

2. Доукомплектовать завод недостающим мех. оборудованием

3. Доукомплектовать цеха режущим и мерительным инструментов

4. Доукомплектовать завод дюральщиками-медниками - 11 и столярами - 34 4 и 6 разряда (2090,154).

Справка о состоянии работ на 10 июня 1940 по опытному самолету ББ-3 М-90:

К П.О.С.

З 135

ББ-3 - одномоторный, двухместный низкоплан смешанной конструкции с М-90.

Назначение - ближний бомбардировщик-штурмовик

Строится на основании постановления Правительства 115 сс.

Крыло - состоит из отъемных консолей и центроплана. Передний лонжерон - стальной, таврового сечения их хромансилевой стали. Задний лонжерон - одностеночный из листового дюраля. Обшивка крыла - дюралевая.

Фюзеляж - деревянный

Шасси - убирающиеся, одностоечные

Рули и элероны - дюралевые, с полотняной обшивкой

Вооружение - 4хШКАС в крыле с 2600 п, 1хШКАС на турели, 1хШКАС в люке с 4000 п, 1350 п и 500 п

Бомбовая нагрузка - 140-880 в зависимости от калибров, от 1 до 500 кг

М.б. поставлены 2хВАП-200

Установлены следующие сроки на выполнение работ:

|  | Конец 1 | Конец 2 | Сд. гос. | Конец 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й | 04.40 | 01.07.40 | 01.09.40 | 11.40 |
| 2-й | 04.40 | 15.07.40 | 15.09.40 | 11.40 |

Состояние работ

Готовность чертежей - 90%. Макет утвержден.

В производстве изготавливаются для 1-го экз. и 2-го экз.: моторамы, центропланы, крылья, отдельные детали шасси и ВМГ. Фюзеляж используется серийный.

Готовность в производстве ориентировочно - 50%

Основной задержкой в изготовлении чертежей и деталей в производстве является отсутствие М-90.

В настоящее время завод-поставщик имеет указание о подаче одного собранного мотор-макета М-90 (2090,156).

Справка о состоянии работ на 10 июня 1940 по опытному самолету 103 2АМ-35 и 2М-120ТК-2:

К ОТБ НКВД

З 156

Самолет 103 - пикирующий Б, свободнонесущий моноплан, с 2 моторами, подвешенными под крыльями у разъемов консолей.

Имеет убирающиеся двухколесные шасси и разнесенные кили хвостового оперения.

Конструкция самолета - цельнометаллическая

Крыло - кессонного типа

Вооружение - 2хШВАК в крыле, 4хШКАС

Бомбовая нагрузка - 1000 или 2000 в перегруз

ЛД самолета, запроектированные и утвержденные постановлением Правительства:

С АМ-35 на 7000 макс. скорость 560

С М-120 на 7000 макс. скорость 625

С М-120ТК на 12000 макс. скорость 720

Дальность полета - 1000 км

Потолок - 10000 с АМ-35 и 13000 с М-120 без ТК

Эскизный проект составлен, но не оформлен и не разослан. Заключение по эскизному проекту - не давалось.

Макет изготовлен и утвержден комиссией 21 апреля 1940.

Разрабатываются эскизы для постройки второго рабочего макета

План со сроками подачи чертежей производству составлен и сдан заводу 156. Окончательный срок подачи чертежей производству по плану установлены:

на изготовление агрегатов для статиспытаний - 25 августа 1940

на изготовление 1-го летного экз. - 25 сентября 1940

На изготовление 2-го и 3-го летных экз. намечается дать те же чертежи, но с внесением изменений, выявленных при постройке 1-го. План подачи чертежей с заводом 156 не согласован.

По данным срокам подачи чертежей выпустить самолет в срок, установленный Правительством, будет затруднительно.

Постановлением КО установлены следующие сроки:

|  | Конец 1 | Сд. гос. |
| --- | --- | --- |
| 1-й | 01.09.40 | 01.01.41 |
| 2-й | 01.11.40 | 01.03.41 |
| 3-й | 01.01.41 | 01.05.41 |

Отдельные чертежи, сданные производству, находятся в технологической разработке.

Работы по сданным чертежам в июне, будут начаты в производстве с 1 июля 1940.

Работы по проектированию и изготовлению оснастки в производстве начаты с мая с.г. Изготовлены 45 наименований приспособлений, шаблонов, плазов.

Необходимые мероприятия

1. Обязать заводы-смежники обеспечить завод 156 всеми материалами, полуфабрикатами, готовыми изделиями, приборами и вооружением - для выпуска самолета с производства в срок, установленный Правительством.

2. Подать чертежи производству раньше сроков, установленных ОТБ НКВД.

3. Выделить заводу 156 дополнительные мех. оборудование, согласно заявок.

4. Обязать производственные Главки НКАП практиковать широкое кооперирование по изготовлению отдельных изделий и агрегатов, идущих на самолет (2090,159).

Справка о состоянии на 10 июня с.г. опытного самолета Б

К А.А.А.

З 22

Самолет Б - ББ с 2М-105ТК-2.

Крыло - состоит из 3 частей: а) центроплана, имеющего стальные швеллерные полки и дюралевую обшивку; б) консолей, обшитых дюралем и частично бакелитовой фанерой и имеющих двутавровые лонжероны с полками из прессованных уголков.

Фюзеляж - цельнометаллический, дюралевый монокок, состоит из 3-х частей

шасси - убирающиеся

Оперение - дюралевое двухкилевое

Экипаж - 3 чел.

Вооружение - УШ в яблоке вперед, УШ или БС назад.

Бомбовая нагрузка - 600 кг.

Установлены следующие сроки на выполнение работ по этапам:

|  | Конец 1 | Конец 2 | Сд. гос. | Конец 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й | 06.40 | 15.09.40 | 15.11.40 | 02.41 |
| 2-й | 08.40 | 01.11.40 | 01.01.41 | 02.41 |

Состояние работ

Чертежи по самолету изготовлены на 90%

Макет самолета построен и утвержден

Для производства статиспытаний собираются в стапелях: фюзеляж, центроплан, консоли крыльев и оперение. Готовность в среднем 35% Шасси изготовлены.

По первому экз. самолета: детали крыла, центроплана и фюзеляжа находятся в заготовке. Шасси изготовлено на 80% и оперение на 30%.

По второму экз. самолета работы в производстве не ведутся, т.к. вопрос о месте его постройки не решен.

Необходимо ускорение разрешения вопроса о месте постройки 2-го экз. самолета.

Часть агрегатов для стат. испытаний и для 1-го экз. самолета изготавливаются на заводе 156 (2090,161).

Справка о состоянии работ на 10 июня 1940 по отношению к самолету ОПБ

К Кочеригин

З 156

Самолет ОПБ М-90 одноместный пикирующий бомбардировщик, низкоплан, с убирающимся шасси, смешанной конструкции.

Крыло и оперение металлические, рули имеют полотняную обшивку, фюзеляж смешанной конструкции.

Летчик защищен бронированным сидением, спинкой и козырьком. Вооружение состоит из

а) стрелкового в нормальном варианте:

1хБС и 150 п

2хШКАС и 1000 п

Через винт

б) стрелкового в перегрузочном варианте:

2хБС и 400

2хШКАС и 1500

в) бомбардировочного в нормальном варианте:

внутри для сбрасывания с пикирования ФАБ-500 или БРАБ-500

г) бомбардировочного в перегрузочном варианте:

3х250 одна внутри и две под крылом

Запроектированы и утверждены следующие основные ЛД:

Макс. скорость на 7000 - 580-600

Потолок - 10500

Дальность н/п - 700/900

Разработка эскизного проекта закончена. Проект разослан в НИИ ГУАС КА и НКАП 14 апреля 1940. Макет построен и предъявлен Макетной комиссии без мотора 20 мая с.г. С ВМГ мотор будет предъявлен для окончательного утверждения 13-15 июня 1940

Модель размером 1:4 натуры изготовлена и сдана 19 мая в ЦАГИ-Раменское для продувки, но до сих пор работы по продувке модели не начаты.

Разработка чертежей в КБ-17 развернута полностью. Эта работа производится по планировке, утвержденной директором завода 156. Сроки сдачи чертежей производству установлены: по агрегатам для стат. испытаний - 15 июня 1940, по двум летным экз. - 15 июля 1940. Сроки выдерживаются. На 10 июня сдано чертежей в производство около 700.

Проектирование, заготовка и сборка оснастки в производстве начаты.

По опытным работам изготовлена стендовая установка для проверки механизма сбрасывания бомб с пикирования. Не начат изготовлением стенд для испытания ВМГ.

Заготовки по агрегатам для стат. испытаний и летным экз. производством еще не начаты.

Все готовые изделия, необходимые для оборудования самолета - заказаны. До сих пор не размещены заказы:

1) на проектирование и изготовление спец. прицела и визира л для сбрасывания бомб с пикирования.

2) на проектирование и изготовление автомата для вывода самолета из пикирования.

Необходимые мероприятия

1. Необходимо решение Правительства о включении этого объекта в план опытного строительства на 1940-41 как признанного Макетной комиссией особо важным объектом.

2. Установить сроки изготовления для завода с указанием директору завода о формировании работ по выпуску этих объектов на испытание.

3. Обязать ЦАГИ ускорить окончание работ по продувкам модели, ускорить исследования ВМГ этого самолета и испытания на стенде механизма сбрасывания бомб с пикирования.

4. Обязать НКВ ускоренным порядком произвести проектирование и изготовление двух экз. визиров л и двух прицелов для сбрасывания бомб с пикирования.

5. Форсировать работы на заводе 29 по доводке и окончанию изготовления моторов М-90, как для стендовых испытаний, так и для летных экземпляров.

6. дать распоряжение комбинату 150 об изготовлении винтов типа АВ-5 и реверсивного финта, в сроки просимые заводом 156.

7. Доукомплектовать КБ Кочеригина авиаконструкторами 1 и 2 категории в количестве 15 чел. до 1 июля 1940 (2090,163).

Справка о состоянии работ на 10 июня 1940 по опытному самолету ДБ-240 с М-30

К Ермолаев

З 240

Самолет ДБ-240 д.б. построен и сдан на гос. испытания, согласно постановлению КО N 200сс от 12 мая с.г. к 1 октября 1940.

В настоящее время завод 240 приступил к эскизному проектированию по указанному самолету.

Проектирование самолета ведется на базе существующего ДБ-240 2М-105, с внесением изменений, вызванных постановкой новой ВМГ. Основные агрегаты самолета предполагается оставить без изменений.

Модификации подвергается центроплан и мотоотсек.

Возможно, что для шасси потребуется произвести усиления.

Эскизный проект будет представлен в НКАП 1 июля.

Срок сдачи на гос. испытания к 1 октября 1940 не будет выполнен. Реальный срок сдачи на гос. испытания м.б. февраль 1941.

Финансирование постройки самолета ДБ-240 с М-30 не обеспечена, т.к. в постановлении КО N 200 сс вопросы финансирования не оговорены." (2090,166).

Справка о состоянии работ на 10 июня 1940 по опытному двухмоторному морскому дальнему разведчику МДР-7 с М-88

К Самсонов

З 288

"Самолет строится на основании постановления Правительства от 4 марта 1940 N 123сс.

Гидросамолет МДР-7 лодочный моноплан. Крыло помещено на пилоне, моторы расположены в крыле. ВО разнесенное. Боковые поплавки обираются в мотогондолы. Конструкция - цельнометаллическая, дюралевая. При проектировании крыла использован опыт фирмы Северский и для лодки - фирмы Дуглас.

Вооружение: 2хШКАС. В варианте бомбардировщика берется 1000 кг бом.

Утверждены следующие сроки окончания этапов:

|  | Конец 1 | Конец 2 | Сд. гос. | Конец 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й | 01.40 | 01.05.40 | 01.07.40 | 09.40 |
| 2-й | 03.40 | 01.06.40 | 01.08.41 | 10.40 |

1-й экз. закончен в производстве и готовится к прохождению заводских испытаний.

2-й экз. находится в производстве. Лодка обшивается. По остальным элементам производится агрегатная сборка. Готовность - 50%." (2090,167).

Справка о состоянии работ на 10 июня 1940 по опытному двухмоторному морскому дальнему разведчику МДР-6

К Четвериков

З 31

"Самолет строится на основании постановления Правительства от 4 марта 1940 N 124сс.

МДР-6 - лодочный моноплан с фиксированными боковыми поплавками. Крыло типа чайка. Моторы расположены в крыле.

1-й экз. самолет прошел заводские и гос. испытания с М-25Е и заводские с М-63.

2-й экз. подлежит испытанию с М-62.

Самолет внедряется в серию на заводе 31 с М-62.

Конструкция - цельнометаллическая, дюралевая. В серии строится по шаблонно-плазовому методу с максимальным применением прессованных профилей.

Вооружение: 3хШКАС. В варианте бомбардировщика берется 1200 кг бомб.

Утверждены следующие сроки окончания этапов:

|  | Конец 1 | Конец 2 | Сд. гос. | Конец 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й | - | 01.04.40 | 01.06.40 | 08.40 |
| 2-й | 02.40 | 01.05.40 | 01.07.41 | 09.40 |

Состояние работ

1-й экз. закончил заводские испытания 5 июня 1940. Опоздание объясняется тем, что установленные на самолете моторы М-63 были сменены по требованию завода N 19 по причине некондиционности.

2-й экз. в настоящее время готов к прохождению заводских испытаний с М-62 (2090,168).

Справка о состоянии работ на 10 июня 1940 по опытному двухмоторному морскому дальнему разведчику МДР-6Б с М-105

К Четвериков

З 31

"Самолет строится на основании постановления Правительства от 4 марта 1940 N 122сс.

Гидросамолет МДР-6Б - лодочный моноплан. Крыло типа чайка. Моторы расположены в крыле. Боковые поплавки убираются в крыло. Вертикальное оперение - разнесенное.

Конструкция - цельнометаллическая, дюралевая.

Вооружение: 3хШКАС. В варианте бомбардировщика берется 600 кг бомб при нормальной и 1000 кг бомб при перегрузке.

Установлены следующие сроки на выполнение работ по этапам:

|  | Конец 1 | Конец 2 | Сд. гос. | Конец 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й | 09.40 | 01.12.40 | 15.02.41 | 04.41 |
| 2-й | 10.40 | 01.01.41 | 15.03.41 | 05.41 |

Состояние работ

Сделан эскизный проект. Закончены продувки и протаски моделей в ЦАГИ. Закончено предварительное проектирование. закончен макет самолета.

Ведется рабочее проектирование." (2090,169).

Справка о состоянии работ на 10 июня 1940 по опытному самолету ББ-4 М-105

К П.Д.Грушин

З МАИ

"Самолет - ББ с М-105, имеющим 2 ТК-2.

Самолет проектировался на основании Постановления Правительства от 29 июля 1939 N 260сс, как дублер экспериментального двухместного ш.

Измененное задание, утвержденное ПП от 5 июня 1940 N 243сс, предусматривает постройку самолета, как ББ, со сроком сдачи на гос. испытания в июле месяце с.г. ББ-4 моноплан, цельнодеревянной конструкции с трехколесным шасси.

Вооружение: 2хШКАС, одного вперед и 1 на турели.

Состояние работ

Самолет заканчивается общей сборкой.

Выпуск его на заводские испытания ожидается в конце июня с.г.

Основной задержкой в постройке самолета является недостача квалифицированных рабочих: медников высоких разрядов и слесарей-сборщиков.

Для ускорения выпуска самолета требуется помощь рабочими требуемых квалификаций с других заводов." (2090,170).

Справка о состоянии работ на 10 июня 1940 по опытному самолету 102 2М-120 2 ТК

К ОТБ НКВД

З 156

"Самолет 102 - высотный дальний бомбардировщик, свободнонесущий моноплан с двумя М-120, расположенными на крыльях, с гермокабинами и терхколесным шасси. Конструкция - металлическая с кессонным крылом. Экипаж - 4 чел.

Вооружение: 1хБ, 3хШКАС, бомбовая нагрузка 1000 нормальная и 2000 кг в перегрузочном варианте.

ЛД самолета запроектированы и утверждены ПП:

- скорость максимальная на 10000 м - 610 км/час

- дальность нормальная - 3300 км

- дальность с доп. горючим - 5000 км

Постановлением КО установлены следующие сроки:

1-й экз. - сдача на гос. 01.05.41

2-й экз. - сдача на гос. 01.06.41

Эскизный проект составлен, но не оформлен и не разослан. Заключения по эскизному проекту этого самолета не давалось, между тем макет изготовлен и утвержден макетной комиссией.

План подачи чертежей производству с указанием сроков агрегатно, сдан заводу 156.

Окончательные сроки подачи чертежей производству по плану установлены:

- на изготовление агрегатов для стат. испытаний - 25 сентября 1940;

- на изготовление первой летной машины - 1 января 1941.

Сроки окончания подачи чертежей по второму экз. не установлены.

Настоящий план с заводом 156 согласован и является удовлетворительным для окончания производства и выпуска на испытания самолета в срок, установленный Правительством.

Работы по проектированию и изготовлению оснастки, как то: плазов, шаблонов, приспособлений и пр. начаты производством.

Начаты также работы в производстве по агрегатам опытного характера, как то: изготовление кессонов лонжеронов крыла, передней стойки шасси, цилиндра подъема шасси и др. Намечается опытных работ до 100 наименований. Опытные работы проводятся по эскизам.

Работы по изготовлению агрегатов для статиспытаний и летным экз. в производстве не начаты из-за отсутствия чертежей.

Необходимые мероприятия

1. В развитие ПП необходимо обязать заводы-поставщики обеспечить завод 156 всеми материалами, полуфабрикатами, готовыми изделиями, приборами, вооружением для выпуска самолета в срок, установленный Правительством.

2. Выделить заводу 156 дополнительное механическое оборудование, согласно его заявок.

3. Обязать производственные Главки НКАП практиковать широкое кооперирование по изготовлению отдельных изделий и агрегатов, идущих на самолет." (2090,171).

Справка о состоянии работ на 10 июня 1940 по опытной модификации самолета ББ-22 2М-105

К Я.Н.Стронгин

З 1

"Назначение - ББ

Построен на основании ПП от 4 марта 1940 N 116сс

Крыло - цельное, деревянной конструкции.

Фюзеляж - смешанный.

Передняя часть металлическая, сварная из труб; средняя часть - деревянная; хвостовая часть - мателлическая, сварная из труб. Стабилизатор - деревянный, рули - дюралевые, обшитые полотном.

Вооружение: Передняя точка - 1хШКАС с 500 шт. патронов, задняя 1хШКАС с 1200 шт. патронов.

Срок подачи на гос. испытания - 1 июля 1940

Самолет окончен постройкой 23 марта 1940

Проходил заводские испытания с 31 марта по 23 апреля 1940.

Потерпел аварию при рулежке 23 апреля с.г.

Все основные характеристики самолета сняты за время заводских испытаний.

Заводом 1 выделен серийный ББ-22, который находится в процессе переделок под М-105. Самолет будет подан на гос. испытания 1 июля с.г.

Задержки: завод 26 задерживает подачу заводу 1 двух М-105.

Для ускорения выпуска самолета требуется подать два М-105 на летный экз. и 2 мотора в резерв." (2090,173).

Справка о состоянии работ на 10 июня 1940 по опытной модификации самолета ББ-22бис 2М-107

К Я.Н.Стронгин

З 1

"Строится на основании ПП от 4 марта 1940 N 116сс

Крыло - цельное, деревянной конструкции. Фюзеляж - смешанный: передняя часть металлическая, сварная из труб; средняя часть - деревянная; хвостовая часть - мателлическая, сварная из труб. Стабилизатор - деревянный, рули - дюралевые, обшитые полотном.

Вооружение: Передняя точка - 1хШКАС с 500 шт. патронов, задняя 1хШКАС с 1200 шт. патронов.

Установлен срок окончания первого этапа - сентябрь 1940, второго - 15 декабря 1940, сдачи на гос. испытания - 1 февраля 1940, окончания 1 этапа - апрель 1941.

Состояние работ: Эскизный проект находится в незаконченном состоянии, ввиду выявления нецелесообразности постановки на самолет М-107 из-за получающихся больших нагрузок на крыло.

Предлагается выйти в Правительство с ходатайством об отмене задания." (2090,175).

Справка о состоянии работ на 10 июня 1940 по опытному самолету СБ 2М-120

К Голубков

З 30

"Самолет проектируется на основании ПП N 109сс

Установлены сроки на окончание работ по этапам:

|  | Конец 1 | Конец 2 | Сд. гос. | Конец 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й | 11.40 | 01.03.41 | 01.05.41 | 07.41 |
| 2-й | 12.40 | 01.04.41 | 01.06.41 | 08.41 |

Состояние работ

Производится проектирование самолета, делается уточненный эскизный проект." (2090,176).

Справка о состоянии работ на 10 июня 1940 по опытному самолету ДБ-4

К С.В.И.

З 39

"Самолет ДБ-4 - ДБ с двумя М-120.

Самолет строится на основании ПП N 226сс от 29 июля 1939.

В целях базирования самолета на два типа моторов - водяной и воздушный - на 2-й экз. ставится М-71.

Самолет цельнометаллический, дюралевой конструкции, лонжероны крыльев - стальные. Обшивка рулей - полотняная.

Вооружение: 3хШКАС с 3000 шт. патронов.

Бомбовая нагрузка в фюзеляже - 1000, с перегрузкой - 2000 кг.

Установлены следующие сроки окончания работ по этапам:

|  | Конец 1 | Конец 2 | Сд. гос. | Конец 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й | 03.40 | 06.40 | 01.08.40 | 10.40 |
| 2-й | 05.40 | 08.40 | 01.10.40 | 12.40 |

Состояние работ

Фюзеляж, крыло, центроплан, шасси и оперение изготовлены для 2-х экз.

На 1-м экз. все монтажи кроме ВМГ, закончены и приняты ОТК.

На 2-м экз. монтажи на стадии окончания.

Выпуск самолетов задерживается из-за отсутствия ряда агрегатов:

По 1-му экз. - М-120 с 26, ВИШ-64 с 28, усиленные тормоза с 120

По 2-му экз. - М-71 с 19, винты со 150, маслорадиаторы с 34, усиленные тормоза с 120

Для ускорения выпуска 2-х экз. необходимо обеспечение соответствующими агрегатами." (2090,177).

13 июня 1940 на ДБ-3Ф 2М-88 N 390204 в ходе гос. испытаний нового вооружения провели полет на определение девиации компаса РПК-2 и точность пеленгации (2686).

13 июня 1940 года Начальник ГУАС комдив Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев утвердили Отчет по гос. испытаниям серийного самолета И-153 М-62 № 6566 с винтом АВ-1 на штопор на лыжах и на колесах

Отв. исполнители:

Вед. инженер – в\инженер 1 ранга Никитченко

Вед. летчик по испытанию на лыжах ст. лейтенант Кубышкин

Вед. летчик по испытанию на колесах капитан Прошаков

Цель испытаний

Проверить степень безопасности выполнения штопора на самолете И-153 М-62 с винтом АВ-1.

Выявить поведение самолета при вводе в штопор в зависимости от количественной и качественной дачи рулей.

Выявить наиболее эффективный способ вывода самолета из штопора в зависимости от количественной и качественной дачи рулей, по методу изложенному в книге «Штопор самолета» – Филина и Петрова.

Выявить параметры ввода в штопор, самого штопора и вывода из него: скорость ввода, потерю высоты за один виток, время одного витка, скорость по прибору, потерю высоты за время пикирования после вывода из штопора и скорость при выводе самолета из штопора.

Заключение

Штопор на самолете И-153 с мотором М-62, винтом АВ-1 и с запасом горючего 150 кг при строгом выполнении «Инструкции по производству штопора» безопасен.

Самолет поступил на испытание 29 февраля 1940 года

Самолет закончил испытания 13 мая 1940 года

Общая продолжительность испытаний – 75 дней, из них летные испытания – 11 дней

Дневник испытаний

Самолет с 21 декабря по 1 марта 1940 года проходил гос. испытание.

| 4 марта 1940 года | Полеты |
| --- | --- |
| 7 марта 1940 года | Полеты на определение взлетно-посадочных свойств – 9 посадок |
| 9 марта 1940 года | Полет на срыв в штопор |
| 19 марта 1940 года | Полет на штопор |
| 20 марта 1940 года | Полет на штопор |
| 26 марта 1940 года | Ночные полеты – сделано 11 посадок (летчики Стефановский, Кубышкин, Николаев, Прошаков) |
| 27 марта 1940 года | Полеты на штопор |
| 29 марта 1940 года | Перестановка на колеса |
| 24 апреля 1940 года | Пробный полет и полет на штопор |
| 7 мая 1940 года | Контрольный полет после замены цилиндра |
| 8 мая 1940 года | Полет на штопор |
| 9 мая 1940 года | Полет на штопор |
| 10 мая 1940 года | Полет на штопор и облет летчиком Кубышкиным |
| 11 мая 1940 года | Облет летчиком Максимовым |

(4486).

13 июня 1940 на И-26 М-105П ВИШ-61 А.С.Я. в ходе гос. испытаний, которые проходили с 1 по 15 июня 1940 выполнили полета: на скороподъемность и скорость по высотам до 5000 м (1:05), на скороподъемность и скорость по высотам до 8000 м - перегрелось масло (2924).

C 13 июня по 15 августа 1940 состоялись повторные специальные летные испытания моторов М-105П N 025-2 и 015-2 производства завода 26 на самолете СБ (АНТ-40) завода 22 (831).

13 июня 1940 был подготовлен Краткий отчет о заводских летных испытаниях И-207/3 с М-63 с убирающимися шасси, которые проходили с 22 апреля по 7 июня 1940 (2535,2).

13 июня 1940 г. Боровков направил в адрес А.С.Яковлева краткий отчет по заводским испытаниям этого самолета И-207 М-63 с убирающимся шасси, которые проходили в НИИ ВВС с 22 апреля по 7 июня 1940 г. За время импытаний л Максимов выполнил 30 полетов общей продолжительностью 13 ч 20 мин.

Реакция Яковлева была немедленной и положительной. Уже 14 июня на письме он написал резолюцию М. М. Громову: «Прошу ознакомиться и собрать комиссию по передаче на гос. исп.». Однако дальше дело не пошло...(9649).

13 июня 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине был выполнен полет, в т.ч. на выпрыгивание инструкторов (1:20) (2923).

13 июня 1940 вышло постановление КО N 257с "Об увеличении производственной мощности завода 29".

В связи с прекращением производства моторов типа М-88 на заводе № 24 и для обеспечения самолетного парка моторами КО при СНК СССР постановляет:

1. Обязать НКАП довести мощность завода № 29 до выпуска с 1 января 1941 - 6000 штук моторов типа М-88 в год.

2. Во изменение постановлений КО при СНК СССР № 23сс и № 77сс установить программу заводу № 29 на 1940 4800 моторов М-87 и М-88.

Программу второго полугодия 1940 утвердить в 2800 моторов М-87 и М-88 со следующей разбивкой по месяцам:

| июль | 425 |
| --- | --- |
| август | 450 |
| сентябрь | 475 |
| октябрь | 475 |
| ноябрь | 475 |
| декабрь | 500 (10395,19). |

3. Для обеспечения выпуска указанного количества моторов разрешить НКАП - заводу № 29 построить в течение 1940-1941 гг на заводе № 29: заготовительный цех, цех электронного литья и механической обработки его, цнг главного механика и центральную лабораторию.

4. Выделить заводу № 29 дополнительно в 1940 году из резервного фонда СНК СССР 12 мллн. Руб. На капстроительство промышленных и жилищных объектов и переоборудование цехов завода.

5. Экономсовету при СНК Союза ССР выделить заводу № 29 в 3 и 4 кв. 1940 сферх фондов НКАП:

а) 200 шт. металлорежущих станков по пригагаемой спецификации (приложение № 1)

б) заменитель быстрореждущей стали ЭИ-290	30 т.

в) автопокрышек ЗИС-5 и ЯГ	300 комп.

г) кабельную продукцию	10 клм

д) проводов разных сечений 	40 клм

е) электроаппаратуру и электрооборудование

Разрешить заводу № 29 импорт образцов и сложного фасонного инструмента на 1 млн. руб.

6. Обязать НКлес поставить заводу № 29 (г. Запорожье) сверх лимитов НКАП в 3 кв. С..г. сплавом 15 тысю. Кубов пиловочной древесины и в 4 кв. - 5000

7. Обящать СНК СССР полностью обеспечить в течение 1940-1941 г.г. промышленное и жилищное строительство завода № 29 кирпичем, известь.ю, алебастром, другими стройматериалами по заявке завода

8. Цекомбанку выделить дополнительно заводу № 29 на индивидуальное жилстроителство в 1940 г. 1 млн. руб. Сверх сумм, ассигнованных НКАП по плану 1940 г. (10395,21).

13 июня 1940 А.Н.Т. писал Л.П.Б. письмо:

"Будучи по клевете и лжи арестованным, я не считаю возможным, чтобы столь ценный коллектив, который был одновременно со мной арестован, сколь либо долго не работал над созданием новых типов самолетов для нашего воздушного флота... Я обращаюсь с просьбой, учитывая всю мою работу на пользу Советского Союза по созданию воздушного флота, отменить решение военной коллегии, восстановить меня в правах советского гражданина и предоставить мне полноценную возможность и далее быть полезным Советскому Союзу созданием новых военных и гражданских самолетов.

Что же касается вынужденно подписанных мною ложных протоколов, то за свое малодушие я достаточно наказан почти трехлетним лишением свободы".

13 июня 1940. Народный комиссар, я очень прошу принять меня и лично заслушать. А.Н.Т. (1835,11).

Л.П.Б. принял и подтвердил, свое обещание - "машина в воздухе - вы на свободе" (1835,11).

13 июня 1940 г. А.Н.Т. направил следующее письмо Берии:

«Будучи по клевете и лжи арестован, я не считал возможным, чтобы столь ценный коллектив, который был одновременно со мной арестован, сколь-либо долго не работал над созданием новых типов самолетов для нашего воздушного флота... сделал ряд предложений по созданию пикирующих бомбардировщиков в мае 1939 г., а именно ФБ - скоростной 4 -моторный или 2-моторный дальний пикирующий бомбардировщик был под моим руководством разработан не только в форме эскизного проекта, но и технического проекта и, частично, и рабочего проекта...

В конце 1939 г. предложил создать пикирующий 2-моторный бомбардировщик ближнего действия СРБ (имелось ввиду «ФБ»), который сейчас и находится в постройке и макетной комиссией военно-воздушного флота признан особо важным для обороны страны и подлежащим самому спешному осуществлению...

Я обращаюсь с просьбой, учитывая всю мою работу на пользу Советского Союза по созданию воздушного флота, отменить решение военной коллегии, восстановить меня в правах советского гражданина и представить мне полноценную возможность и далее быть полезным Советскому Союзу созданием новых военных и гражданских самолетов.

Что же касается вынужденно подписанных мною ложных протоколов, то за свое малодушие я достаточно наказан почти трехлетним лишением свободы.

ТУПОЛЕВ.

13 июня 1940 г.

Народный комиссар, я очень прошу принять меня и лично заслушать. А.Туполев».

Берия принял А.Н.Туполева и подтвердил свое ранее данное обещание - «самолет в воздухе - вы на свободе» (10728).

В июне - 13 (74,165). 1940 в системе НКАП был создан ЛИИ во главе с М.М.Громовым (66,219).

По другим данным 29 июня 1940

13 июня 1940 г. постановлением ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР был создан Институт летных испытаний (ЛИИ). Первым директором института был генерал -полковник авиации, Герой Советского Союза М. М. Громов, имя которого было присвоено институту постановлением Совета Министров СССР от 26 апреля 1986 г. В августе 1943 г. переименован в Летно-исследовательский институт (ЛИИ). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 г. награжден орденом Красного Знамени (12102).

13 июня 1940 года Постановлением СНК и ЦК ВКП(б) и 8 марта 1941 года приказом НКАП за № 104 на базе 8 отдела ЦАГИ был организован ЛИИ. Самостоятельно институт начал функционировать с 10 марта 1941 года.

Институт расположен на двух площадках. Основная площадка – аэродром с комплексом производственных объектов, строительство которого начато в 1935 году и продолжается по настоящее время. Другая площадка – это территория и здания бывш. санатория ВЦСПС им. В.И. Ленина, переданных институту согласно постановлению секретариата ВЦСПС от 20 марта 1941 года (9426).

Звучало: “Организовать при НКАП институт летных исследований НКАП на базе аэродрома в Раменском” (5995).

13 июня 1940 года в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) в ведении наркомата авиационной промышленности был образован Институт летных исследований (ИЛИ), а соответствующим приказом наркомата от 8 марта 1941 года на основании вышеуказанного Постановления утверждено «Положение об Институте Летных исследований НКАП». В его состав были переведены лаборатории авиационного вооружения, летных испытаний в натуру, исследования винтомоторной группы, самолетных приборов (Самарский филиал РГАНТД. Ф. Р-220. Предисловие к Оп. 4-1. Л. 5.). Его начальником И.В. Сталин назначил М.М. Громова (учреждение позже именовалось несколько по-иному – Летно-исследовательский институт НКАП) (11672).

13 июня 1940 года в соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) на базе нескольких подразделений Центрального аэрогидродинамического института был создан Летно-исследовательский институт с размещением на вновь созданном аэродроме «Раменское». Официальным днем начала функционирования ЛИИ является 8 марта 1941 (19569).

13 июня 1940 года была подготовлена справка тов. Ворошилову

О 37 мм авиационной мотор-пушке

В письме на имя Молотова В.М. начальник ОКБ-15 Шпитальный докладывает о трудностях, которые он встречает при создании 37 мм авиационной мотор-пушки, а именно:

Представители ГУАСКА выступают против мотор-пушки 37 мм и не заключают договора с ОКБ-15 на изготовление опытного образца. Кроме того, ГУАСКА до сих пор не имеет тактико-технических требований на мотор-пушку 37 мм.

ОКБ-15 встречает трудности в получении средств на постройку мотор-пушки.

Шпитальный просит о проверке указанных им фактов и обсуждении на КО вопроса о мотор-пушках 37 мм.

Молотовым В.М. дано указание: «помочь Шпитальному двинуть это дело».

Докладываю, что в 1939 году по договору с ГУАСКА ОКБ-15 Шпитального должно было изготовить опытный образец 37 мм авиационной пушки в варианте крыльевой и фюзеляжной. Договор Шпитальным не был выполнен, работы над пушкой продолжаются в 1940 году и в июле 1940 года пушка должна быть сдана на испытания.

Работы по 37 мм авиационным пушкам ведутся также КБ Таубина.

Секретариат КО вызовом представителей ОКБ-15 Шпитального и ГУАСКА Никонова (начальника 3 гл. управления ГУАСКА) установил, что между ОКБ-15 и ГУАСКА существуют нездоровые взаимоотношения. В частности, ГУАСКА утверждает, что Шпитальный не выполняет технические требования ГУАСКА на изготовляемый опытный образец 37 мм авиапушки, т.е. он делает образец 37 мм пушки только в варианте крыльевой и фюзеляжной, а на мотор-пушку требует новый договор и новые технические требования, тогда как пушка должна быть универсальной.

После совещания в секретариате КО ГУАСКА предъявило к ОКБ-15 новые технические требования на изготовление 37 мм мотор-пушки (в старых технических требованиях этого не было). Причем ГУАСКА намерено заключить второй договор на 37 мм мотор-пушку после рассмотрения технического проекта этой пушки, проектирование которой финансируется НКВ в сумме 50000 рублей и после выявления результатов испытаний, изготовляемой в настоящее время 37 мм авиапушки в варианте крыльевой и фюзеляжной.

Шпитальный принял технические требования ГУАСКА на изготовление 37 мм мотор-пушки и просит утвердить правительственным решением ее изготовление, а также и самолет под эту мотор-пушку.

(вычеркнуто - Секретариат КО считает необходимым:

1. Обязать ОКБ-15 т. Шпитального сконструировать и изготовить 37мм мотор-пушку к 1 февраля 1941 г. по техническим требованиям ГУАСКА.

2. НКАП - тов. Шахурину внести предложение в КО о постройке нового с-та с мотор-пушкой калибра 37мм и приспособлении имеющихся с-тов для установки на них мотор-пушки калибра 37мм

Прошу Вашего разрешания послать на заключение проект постановления КО в НКО, НКАП и в НКВ (3375,37).

11 июня 1940 года был напечатан проект постановления КО

О постройке 37 мм мотор-пушки конструкции ОКБ-15

КО постановляет:

Обязать Наркомвооружения Ванникова (ОКБ-15):

а) сконструировать и построить в одном экземпляре опытный образец мотор-пушки калибра 37 мм по тпктико-техническим требованиям ВВС (приложение № 1);

б) провести заводские испытания мотор-пушки к 1 февраля 1941 года и предъявить на госиспытания к 1 марта 1941 года.

Обязать НКО Тимошенко С.К.:

а) провести госиспытания мотор-пушки до 1 апреля 1941 года;

б) выделить НКВ по плану опытных работ 1,1 млн. руб. на финансирование работ ОКБ-15 по мотор-пушке в 1940 году.

Обязать Наркомавиапром Шахурина А.И. в 10-ти дневный срок внести предложение в КО о постройке нового самолета с мотор-пушкой калибра 37 мм и приспособлении имеющихся самолетов для установки мотор-пушки калибра 37 мм (3375,38).

С 13 по 26 июня 1940 года на НИП АВ ВВС проходили полигонные испытания 5 вариантов дымпатронов ДП-40, изготовленных заводом № 12

Отв. исполнитель:

В/инженер 3 ранга Лавров

Цель испытаний

Определить видимость разрывов бомб П-40 при бомбометании с высоты 8000 м.

На испытания были предъявлены дымпатроны следующих рецептур:

ТНТ валового снаряжения (метод заливки).

ТНТ опытного (метод набивики).

Аммотол опытного

Французская смесь

ДНН/ТНТ

Заключение

Дымпатроны ДП-40, снаряженные:

ТНТ валового снаряжения (метод заливки).

ТНТ опытного (метод набивики).

Аммотол опытного

Французская смесь

ДНН/ТНТ

по обеспечению видимости разрывов с высоты 8000 м – полигонные испытания не выдержали.

Для обеспечения наблюдений разрывов с высоты бомбометания не больше 6000 м, считать равноценными ДП-40:

ТНТ валового снаряжения

ТНТ опытного снаряжения

ДНН/ТНТ (7537).

Другие оборонные отрасли:

13 июня 1940 г. Комитет обороны при СНК СССР принял решение о форсированном строительстве комбината № 179 с введением в действие в 1940 г. мощностей: по производству снарядов - на 75 %, взрывателей - на 50, патронов - на 50, деревотарному производству - на 60 %. Строительство всего комбината этим решением предлагалось закончить к 1 декабря 1941 г. Поэтому решением Комитета обороны было доведено задание освоить на строительстве комбината 362 млн р. вместо ранее установленного плана в 178 млн р. В связи с тем, что за первое полугодие 1940 г. строители освоили только 59,2 млн р., во втором полугодии необходимо было производить строительные работы на сумму 50 млн р. ежемесячно. Для выполнения задания Комитета обороны необходимо было расширить производственно-техническую базу стройки, увеличить материально-технические фонды, дополнительно набрать около 20 тыс. чел. строительных и монтажных рабочих, укомплектовать стройку комбината дополнительно инженерно-техническими работниками, особенно монтажниками.

Новосибирский обком мобилизовал в области 1,7 тыс. рабочих и просил ЦК ВКП(б) (секретарей А. А. Андреева, Г. М. Маленкова) обязать наркоматы боеприпасов и строительства принять меры по вербовке рабочей силы для выполнения программы строительных работ во втором полугодии, увеличить мощность двух кирпичных заводов, прикрепить для обеспечения стройки цементом Яшкинский цементный завод, получить строительный лес из Асинлага НКВД, обязать 4-й проектный институт наркомата боеприпасов осуществлять проектирование непосредственно на строительной площадке снарядного завода на базе оборудования фирмы «Шкода», прокатного завода, ТЭЦ и других важнейших объектов. Также необходимо было ускорить решение вопроса о строительстве Коммунального моста через р. Обь, так как создаваемые на левом берегу Оби крупные предприятия с десятками тысяч рабочих были отрезаны от основной части города.

Но наркомат боеприпасов, несмотря на докладные записки в ЦК ВКП(б) от 16 марта, 11 мая и 25 июля 1940 г. и решение ЦК, не принял мер к развертыванию строительства в соответствии с заданиями Комитета обороны. Снарядное производство не имело комплексных мощностей, его оборудование было смонтировано по временной планировке на 10 % проектной мощности. Взрывательное производство было оборудовано на 7,5 %, а патронное - на 8 % проектной мощности.

Одновременно со строительством, комбинат № 179 с 1939 г. начал выпускать оборонную продукцию. В 1940 г. его коллектив изготовил 261 тыс. шт. 76-миллиметровых снарядов, выполнив годовой план на 65,3 %; взрывателей: КТМ 1 - 170 тыс. шт., 97 % от плана; ГВМЗ - 250 тыс. шт., 104,2 % от плана; винтовых патронов - 25 970 тыс. шт., 10,4 % от плана. Основные производственные трудности заключались в том, что комбинат испытывал недостаток в режущем, контрольно-измерительном инструменте и сложных приборах, а также в неудовлетворительном снабжении спецсталями и твердыми сплавами. На комбинате работало 4 454 рабочих, или 73,3 % от планового показателя, ИТР - 856 чел., 85,6 % от плана. При общей необеспеченности уровень квалификации рабочих и ИТР не соответствовал требованиям технически сложного и трудоемкого производства. Большая часть руководящего состава и ИТР не имела никакого опыта работы на данном производстве. Весь состав рабочих кадров был сформирован из лиц, впервые пришедших на работу в оборонную промышленность; причем основная масса рабочих получала подготовку либо на заводе (система ученичества), либо в школах ФЗ У. 67,5 % от всего количества рабочих имели стаж работы в среднем 11 месяцев, возраст - до 25 лет. К началу 1940 г. на производственных площадях, где осуществлялся выпуск взрывателей, снарядов и патронов в годовом объеме, продолжалось строительство и монтаж оборудования. Поэтому ни одному из действующих производств не удалось отработать и внедрить единую постоянную технологию по всему циклу изготовления изделий. Несмотря на эти и другие трудности, 1940 г. был переломным в освоении и выпуске новых видов продукции. По сравнению с 1939 г. объем всей выпущенной комбинатом продукции увеличился в два раза, а оборонной - в десять раз (9684).

13 июня 1940 г. Комитет обороны при СНК СССР принял решение о форсированном строительстве  комбината  №  179  с введением в действие в 1940 г. мощностей: по производству снарядов — на 75 %, взрывателей — на 50, патронов — на 50, деревотарному производству — на 60 %. Строительство всего комбината этим решением предлагалось закончить к 1 декабря 1941 г. Поэтому решением Комитета обороны было доведено задание освоить на строительстве комбината 362 млн р. вместо ранее установленного плана в 178 млн р. В связи с тем, что за первое полугодие 1940 г. строители освоили только 59,2 млн р., во втором полугодии необходимо было производить строительные работы на сумму 50 млн р. ежемесячно. Для выполнения задания Комитета обороны необходимо было расширить производственно-техническую базу стройки, увеличить материально-технические фонды, дополнительно набрать около 20 тыс. чел. строительных и монтажных рабочих, укомплектовать стройку комбината дополнительно инженерно-техническими работниками, особенно монтажниками (15733).

13 июня 1940 г.

№ 148. Докладная записка наркома обороны СССР С. К. Тимошенко в Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР о мероприятиях по снабжению армии новыми 107-мм дивизионными пушками

Источник:

Оборонно-промышленный комплекс СССР накануне Великой Отечественной Войны (1938 — июнь 1941). М.: Книжный Клуб Книговек, Москва, 2015. Стр. 616-617.

Архив:

ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 24. Д. 494. Л. 18-19. Подлинник.

Совершенно секретно.

Завод № 172 им. Молотова спроектировал и изготовил новую 107-мм пушку по тактико-техническим требованиям НКО (АУ Красной армии)[1]. Полигонные испытания опытного образца этой пушки показали, что новая 107-мм пушка имеет ряд боевых и тактических преимуществ по сравнению со штатной 107-мм пушкой обр. 1910/1930 г. и не уступает по своим данным 105-мм пушке фирмы “Шкода”, которая явилась ее прототипом. Выявленные испытаниями недостатки этой пушки могут быть устранены в течение 1-1,5 месяцев.

При наличии бронебойного снаряда в боекомплекте новая 107-мм пушка сможет вести борьбу с тяжелыми танками противника, и ее необходимо будет иметь в составе дивизионной артиллерии. На особо трудных участках (по условиям  местности) эта пушка будет включаться в состав корпусной артиллерии.

Для снабжения армии этими пушками в 1941 г. необходимо в  настоящее время провести следующие мероприятия.

I. Обязать народного комиссара вооружения:

а) доработать к 15 июля с. г. опытные образцы пушки на заводе № 172 им. Молотова;

б) изготовить к 1 декабря с. г. серию пушек в количестве 24 шт. на заводе № 352, отработав на этой серии чертежи для валового производства;

в) подготовить к 1 января 1941 г. валовое производство этих пушек на заводе № 352 с выпуском 1 тыс. шт. в течение 1941 г.

II. Обязать народного комиссара боеприпасов:

а) Доработать к 1 августа с. г. выстрелы к этой пушке и изготовить 3,5 тыс. выстрелов для войсковых испытаний;

б) изготовить к 1 ноября с. г. 26 тыс. выстрелов в обеспечение серийного выпуска пушек.

III. НКО — в августе месяце сего года провести войсковые испытания пушек.

Представляю проект постановления КО “О подготовке производства новых 107-мм дивизионных пушек и боеприпасов к ним”.

Прошу утвердить[2].

Приложение[3]: 1) проект постановления КО на 2 л.; 2) краткое описание на  2 л.; 3) краткая сводка результатов испытаний на 3 л.; 4) таблица основных характеристик на 1 л.

Маршал Советского СоюзаС. Тимошенко

Примечания:

[1] Проектирование 107-мм дивизионной пушки началось осенью 1938 г. в конструкторском бюро завода № 172. Руководил работами Ф. Ф. Петров. Орудие разрабатывалось в нескольких вариантах, получивших индексы М-25, М-45 и М-60. Пушки М-25 и М-45 являлись дуплексами 152-мм гаубицы М-10 (107-мм ствол был наложен на лафет этой гаубицы). Несмотря на то что их опытные образцы прошли испытания, был выбран проект М-60 с заново разработанным  лафетом. М-60 также имел два варианта: с оттягивающимся при транспортировке стволом и с поворотом ствола на 180° при переходе в походное положение. В результате предпочтение отдали первому варианту. 13 декабря 1939 г. прошедшие заводские испытания опытные образцы пушки были отправлены на полигонные испытания, выявившие некоторые недоработки системы. В октябре 1940 г. пушка М-60 с уже устраненными недостатками успешно прошла войсковые испытания и была принята на вооружение Красной армии под официальным названием «107-мм универсальная дивизионная пушка большой мощности обр. 1940 г.». Серийный выпуск орудия поручили заводу № 352, который в 1940 г. произвел 25 пушек, а в 1941 г. — 101. Вскоре после начала войны серийное производство орудия было прекращено по ряду причин.

[2] Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 265сс “О подготовке производства новых 107-мм дивизионных пушек и боеприпасов к ним” было принято 16 июня 1940 г. Оно закрепило положения, содержащиеся в докладной записке. Постановление содержало также требование «представить к 20 июня 1940 г. на утверждение Комитета обороны предложения о необходимых мероприятиях по обеспечению развертывания на заводе № 352 валового производства и выпуска в 1941 г. 1 тыс. шт. 107-мм пушек». Задания  наркому боеприпасов были сформулированы следующим образом: «а) доработать к 20 июля 1940 г. осколочно-фугасный снаряд, донный взрыватель к бронебойному снаряду, заряд и гильзу новой 107-мм пушки по техническим требованиям НКО. Одновременно изготовить и сдать к указанному сроку 3 тыс. выстрелов с осколочно-фугасными снарядами и 500 выстрелов с бронебойными снарядами для обеспечения войсковых испытаний; б) изготовить к 1 ноября с. г. 24 тыс. выстрелов с осколочно-фугасными снарядами и 2 тыс. выстрелов с бронебойными снарядами; в) подготовить к 1 января 1941 г. заводы к валовому производству выстрелов новой 107-мм дивизионной пушки в комплектном виде из расчета 1 млн. выстрелов с осколочно-фугасными снарядами и 100 тыс. выстрелов с бронебойными снарядами». Народному комиссару обороны предписывалось: «а) передать в июне месяце 1940 г. в распоряжение народного комиссара боеприпасов Союза ССР для отработки выстрела один опытный образец новой 107-мм дивизионной пушки; б) организовать и провести войсковые испытания новой 107-мм дивизионной пушки на двух образцах, отработанных на заводе № 172 им. Молотова, в период с 1 по 20 августа 1940 г. и о результатах доложить к 1 сентября 1940 г. Комитету обороны». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 116. Л. 244-245.)

[3] Приложения не публикуются: см. там же, Л. 3-7.

ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 24. Д. 494. Л. 18-19. Подлинник (17907).

С 13 июня 1940 началось строительство будущего завода № 75 в Юрге. Завод основан в годы ВОВ на базе эвакуированных сюда Новокраматорского машиностроительного, Ленинградского машиностроительного заводов, заводов «Большевик» и «Баррикады». В 1965 г. завод из системы СНХ передан в ведение 4ГУ МОМ.77 Акционирован в 1994 г. В 2004 г. после завершения конкурсного производства на базе ОАО «Юрмаш» создано пять дочерних ООО, куда выведены все активы. Затем, в том же году, они вновь сведены в ООО «ПО «Юрмаш». Управление осуществляет УК «Юрмаш-холдинг».

Директор (1960-е)- В.Н. Есаулов. Гендиректор (2002 г.)- В.В. Кочетов.

Гл. инженер (2002 г.)- Б.М. Ефременков.

Производство: железнодорожных ПУ для МБР РТ-23УТТХ (1980-е),58 наземное стартовое оборудование для РН «Буран»; (2004) горно-шахтное оборудование; краны, погрузчики, сельхозтехника.69

УК «Юрмаш-холдинг»

Председатель совета директоров (2005 г.)- Д. Вовк (10776).

Юргинский машиностроительный завод (ЮМЗ, Юрмаш) СНХ, МОМ, ОАО «Юрмаш», ООО «ПО «Юрмаш»

652050 г. Юрга Кемеровской обл. Ул. Шоссейная, 3 тел. 74100

13 июня 1940 г. вышло решение КО при СНК и ЦК ВКПб, согласно которому для вооружения нового среднего танка требовалось 76-мм орудие с баллистикой дивизионной пушки Ф-22. Приказом по НКВ № 164 от 14 июня 1940 г. заводу № 92 предписывалось начать испытания нового орудия с полевого станка 1 сентября 1940 г. Для экономии времени ОКБ № 92 использовало практически законченный проект 76-мм танковой пушки с баллистикой зенитного орудия обр. 1931/38 гг. — Ф-27. В проекте были сделаны лишь те изменения, которые требовались для уравновешивания более короткого ствола, а также упрощения технологии изготовления. С 15 по 25 сентября орудие Ф-34 проходило программу отстрела с полевого станка (от орудия Ф-22УСВ). К 1 октября опытное орудие было установлено в башне танка БТ-7А и поступило на заводские испытания обкаткой и стрельбой. Испытания завершились 20 ноября, а поскольку никаких серьезных недоработок в конструкции пушки найдено не было, то уже 21 ноября орудие было рекомендовано для принятия на вооружение и предстало перед приемочной комиссией НКО (10782).

13 июня 1940 Наркомат обороны в письме рекомендовал вооружать «улучшенный танк Т-34» именно образцом танкового орудия Ф-34, которое было в то время самым мощным в мире, но которое еще предстояло создать и испытать (10782).

13 июня 1940 г. вышло решение КО при СНК и-ЦК ВКП(б) о том, что для вооружения нового среднего танка требовалось 76-мм орудие с баллистикой пушки Ф-22 (длина ствола — 50 калибров). Приказом по НКВ № 164 ее от 14 июня 1940 г. заводу № 92 предписывалось начать испытания нового орудия с полевого станка с 1 сентября 1940 г. Для ускорения разработки П. Муравьев и В. Норкин использовали задел по эскизному проекту 76,2-мм танковой пушки большой мощности Ф-27, разработанной в инициативном порядке в начале 1940 г., а также документацию на уже освоенное в серии орудие Ф-32. Несмотря на то что прототипом при разработке всех указанных орудий являлась пушка Ф-22, новая танковая пушка отличалась от нее не только установкой, а от серийной танковой Ф-32 (выпуск которой велся на Кировском заводе) не только длиной ствола. Была значительно снижена трудоемкость изготовления казенника. В частности, вместо ме-ханообработки введено фасонное литье, штамповка, точечная сварка, уменьшено количество легирующих металлов в пользу углеродистой стали (10782).

13 июня 1940 года председатель Совета Обороны С.Тимошенко направил в ЦК ВКП(б) и СНК СССР докладную записку исх. № 16651 о "...недостаточной мощности вооружения новых танков KB и Т-34, а также иных образцов перспективных танков, находящихся в проектировании" (3862). Писал:

“...п. 3 танк Т-34 вооружать пушкой Ф-34...

Танк Т-34 № 1 на 1940 ввиду недостачи (пушек) Ф-32, вооружать 45 мм пушкой, а № 2 - 76 мм Ф-32.

Для изготовления в достаточном кол-ве 76 мм Ф-32, на 1940 оставить на вооружении Л-11.” (4829, 23).

13 июня 1940 года наркомат обороны обратился в правительство СССР с просьбой разрешить вооружение танка Т-34 пушкой Ф-34 и пулеметами ДС (с утолщенным стволом), а в качестве временной меры «на 1940 год Т-34 № 1, ввиду недостатка Ф-32 вооружать 45-мм пушкой, а Т-34 № 2 - пушкой Ф-32. До изготовления в достаточном количестве Ф-34 и ДС оставить на 1940 год на вооружении танков пушки Л-11 и пулемет ДТ». Однако, несмотря на то, что вопрос вооружения танков обсуждался на заседании СНК СССР 17 июля 1940 года, никакого решения по Т-34 принято не было.

К концу июля 1940 года артиллерийское КБ Кировского завода сумело устранить наиболее существенные недостатки в конструкции пушки Л-11, а также подготовить документацию и технологию для ее серийного выпуска, о чем Маршал Советского Союза Г. Кулик доложил К. Ворошилову:

«...Система может быть рекомендована на временное вооружение... впредь до замены ее пушкой Ф-32 (12217).

13 июня 1940 года нарком обороны вышел в Совет народных комиссаров СССР со следующим предложением:

«Т-34 вооружить пушкой Ф-34 и пулеметами ДС с утолщенными стволами. Как временная мера, на 1940 год Т-34 № 1. ввиду недостатка Ф-32 вооружать 45-мм пушкой, а Т-34 №2 - пушкой Ф-32. До изготовления в достаточном количестве Ф-34 и ДС оставить на 1940 год на вооружении танков пушки Л-11 и пулемет ДТ» (12217).

13 июня 1940 г. председатель Совета обороны С.Тимошенко направил в ЦК ВКП (б) и СНК СССР докладную записку о «...недостаточной мощности вооружения новых танков КВ и Т-34, а также иных образцов перспективных танков, находящихся в проектировании», 27 июня было назначено специальное заседание СНК и ЦК ВКП (б), посвященное этому вопросу. (10782).

13 июня 1940 года датирован проект постановления СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) №1288–495сс, в котором изначально фигурировало 3 танка - 2 КВ со 100-мм броней и 76-мм орудиями, позже получившими обозначение Ф-27, плюс 1 КВ с орудием Ф-30. Дальше это всё переигрывали несколько раз, но работа на заводе №92 уже шла. К концу июля КБ разработало рабочие чертежи орудия, и тут выявилась простая истина. В существующую башню орудие не вписывалось. Винить Грабина и его КБ не в чем, и показывать на более поздние 85-мм орудия тоже не стоит. На всякий случай напоминаю, что установка вооружения КВ была рассчитана на 76-мм пушку Л-11. Поэтому более крупное орудие может и как-то вписывалось, но стрелять из него оказывалось крайне затруднительно. Решений было два: либо выносить установку вооружения вперед, либо переделывать всю башню. Как не странно, СКБ-2 Кировского завода выбрало второй путь. Ну а дальше пошло-поехало. В списке заданий СКБ-2 значилась еще и тяжелая САУ "212", которая и так по заданию получалась массой 55 тонн. В результате вместо КВ-1 с усиленной броневой защитой и вооружением образовалось два танка. Первый получался в габаритах исходной машины, а вот второй оказывался длиннее, существенно тяжелее и с новой башней. Судя по гробовому молчанию в ГАБТУ КА, там с подобным развитием событий были вполне согласны. Похоронив СМК с Т-100, а также САУ на их базе, ГАБТУ КА стало выращивать их прямые аналоги (21243).

13 июня 1940 года на защите макета (там танк назывался либо "СП", либо "проект 126") завод начал откровенно мухлевать. Боевая масса указывалась в 15 тонн, при этом толщина 45 мм была только у лба корпуса и башни. Борта делали толщиной 40 мм, а кормы - 30 мм. Диаметр погона в свету составлял 1200 мм. Это, конечно, больше Т-26, но совсем ненамного. Опорные катки делали с резиновыми бандажами. Комиссии хватало пунктов для претензий. Там припомнили и массу, превышающую расчетную на 2 тонны, и затрудненный доступ к агрегатам МТО. Комиссия потребовала форсировать работу по планетарной трансмиссии. Смотровой прибор механика-водителя предлагалось переделать. Погон башни предлагалось увеличить минимум до 1300 мм. Имелись претензии и по установке вооружения. С массой 15 тонн комиссия всё же согласилась, более того, предложила построить два танка. Один с толщиной брони 45 мм, а второй с толщиной 55 мм. Связано это оказалось с тем, что броня толщиной 45 мм не обеспечивала гарантированной защиты от 37-мм бронебойных снарядов. Это показали испытания обстрелом корпуса Т-34 (21824).

13 июня 1940 в соответствии с распоряжением зам. Наркома среднего машиностроения В.И. Елисеева о проектировании и изготовлении опытного образца вездехода с принудительным зацеплением гусеницы начальнику автоотдела Ф.П. Фомину приказывалось изготовить чертежи движителя с резинометаллическим траком и резиновой гусеницей на базе вездеходов ЗИС-22. Изготовить их планировалось на Опытном заводе.

Для постройки опытного образца на базе ГАЗ-60 с новым движителем институту поручалось подготовить компоновочные чертежи и передать их на ГАЗ (22518).

13 июня 1940 года зам. наркома вооружения В. И. Рябиков и зам. начальника Артиллерийского управления В. Н. Мельников докладывали зам. Председателя СНК А. И. Микояну [Там же, л. 33-41] о перспективах выполнения условий контракта, заключенного 11 февраля 1940 года с Германией, что сроки выполнения заказов, определенные договором между СССР и Германией от 11 февраля 1940 года на постановку башен и приборов управления артиллерийским огнѐм (ПУАО), понимались немцами как сроки, предъявленные к приемке на заводе, таким образом, дата отправки в Советский Союз башен переносилась на 3-4 месяца, а ПУАО – на 2-3 месяца. Поэтому исполнение контракта ожидалось:

а) артиллерийские башни с июня-июля 1941 года по июнь-июль 1942 года;

б) ПУАО – с декабря 1941 года по ноябрь 1942 года.

При этом в докладе отмечалось, что все усилия советской стороны добиться сокращения сроков выполнения заказов ни к чему не привели. Вместе с тем, морское министерство Германии официально заявило, что по решению германского правительства подетальная приемка продукции военным представительством СССР на производстве разрешена не будет из-за военного положения в стране. Приемка объектов по узлам сокращалась до минимума и должна была производиться совместно с приемщиками немецкого морского министерства по их техническим условиям, правилам, нормам. Наряду с этим, цены основных заказов, заявленные германскими фирмами, были завышены. Немцы объясняли это тем, что набавляют 25-30% за передачу опыта создания и эксплуатации новейшей техники. Советским представителям удалось добиться снижения заявленных цен не более чем 3-8%. По основным заказам это выражалось в следующем [Там же]:

№

п/п Наименование продукции Цены, заявленные

германской стороной

Цены, согласованные

после переговоров

1. 280-мм 3-х орудийные корабельные башни без боезапаса 75-85 млн 70-80 млн

2. 149,1-мм 3-х орудийные корабельные башни без боезапаса 18 млн 16 млн

3. 105-мм 2-х орудийная щитовая корабельная стабилизированная система с запасными стволами 11 млн 10-10,5 млн

4. ПУАО для всех артиллерийских систем с оборудованием 41 млн 11 тыс. 38-39 млн

Одновременно с этим германские фирмы устанавливали размеры и сроки предоплаты заказов: от 15% до 30% общей стоимости контракта при заключении договора; затем от 10 до 30% через равные промежутки времени, не связанные со сроками поставок, но последний платеж по заказу после сдачи окончательной продукции.

Немецкая сторона также оговаривала для себя форс-мажорные обстоятельства, а именно война с СССР, распоряжение своего правительства, брак поставляемых субподрядчиками деталей. Вместе с тем, представители СССР намечали сделать заказы германским фирмам по расчетным проектам морской артиллерии.

Однако от рабочих чертежей 280-мм 3-х орудийной корабельной башни советская сторона отказалась, потому что фирма «Крупп», представив чертежи, отказалась передать и технологию, потребовав за них 19 млн германских марок. Наши специалисты на выбор просмотрели отдельные чертежи, подлежавшие поставке, и пришли к выводу, что без предварительной, 12-ти месячной обработки их в отечественном конструкторском бюро они на производство переданы быть не могут (12700).

Внешняя политика:

13 июня 1940 года в Кремле состоялось совещание высшего военно-политического руководства страны с участием И.В. Сталина, посвященное подготовке операции против Румынии. Результатом всей этой работы стала Директива наркома обороны и начальника Генштаба № 101396/СС, которая в 21.45 20 июня 1940 года была вручена Г.К. Жукову. В ней предписывалось «быть готовым к 22 часам 24 июня к решительному наступлению, с целью разгромить румынскую армию и занять Бессарабию». Менее чем через час - в 22.40 - начальник Генштаба сообщил командующему войсками ОдВО о том, что «с 10 часов 21 июня Вы подчиняетесь командующему КОВО генералу армии Жукову». На следующий день нарком ВМФ также приказал Военному совету Черноморского флота перейти в оперативное подчинение командующему КОВО, начиная с 22 часов 21 июня. Согласно Директиве № 101396/СС, из состава Управления КОВО выделялось Управление Южного фронта. Авиация 12-й А составляла пять полков СБ, два легкобомбардировочных и восемь истребительных полков; авиация 5-й А — два полка СБ, один легкобомбардировочный и три истребительных полка; авиация 9-й А - один полк ДБ, пять полков СБ, один легкобомбардировочный и шесть истребительных полков. «Для оказания и содействия развитию успеха 12 и 9 армий в распоряжении командующего фронтом иметь три авиаполка ДБ и для высадки авиадесанта четыре полка ТБ».

Пунктом 7 Директивы предписывалось: «Распоряжением фронта подготовить выброску воздушного десанта для совместного удара с частями 12 армии в районе Тыргу-Фрумос. Выброску десанта произвести только после выхода в этот район механизированных частей».

Пунктом 8 Директивы авиации ставились следующие основные задачи: тесное взаимодействие с войсками на поле боя; удар по группировкам противника, стоящим перед нашими частями; содействие штурмовыми действиями продвижению наших частей (в первую очередь - механизированных и конных); уничтожение авиации противника на аэродромах; атака подходящих колонн противника и их штабов; прикрытие районов сосредоточения своих войск; выброска воздушного десанта.

Для обеспечения операции также предписывалось поднять посты ВНОС КОВО, ОдВО и Киева в порядке учебных сборов и организовать ПВО важнейших пунктов, складов, аэродромов и районов сосредоточения войск (Мельтюхов М. Указ. соч. С. 285-288, 290-292.).

В Таблицах 85-87 представлено число авиаполков, наличие самолетов (в том числе исправных и боеготовых экипажей) в ВВС КОВО и ОдВО по состоянию на 19 июня 1940 года (11710,415).

За рубежом:

13 июня 1940 пятнадцать Blackburn Skua из эскадрилий № 800 и № 803 с HMS Ark Royal присоединяются к торпедоносцам Королевских ВВС Bristol Beaufort в сопровождении истребителей Bristol Blenheim для атаки на Шарнхорст и другие немецкие военные корабли, стоящие на якоре в Тронхеймс-фьорде, Норвегия. После атаки Бофорта раньше, чем планировалось, Скуа сталкиваются с сильным зенитным огнем во время атаки, и восемь из них сбиты (20795).

13 июня 1940 в Париже объявлено начало эвакуации перед нашествием фашистов (4962).

13 июня 1940 началась эвакуация из Парижа (2100).

June 13th, 1940: In the West, German troops reach the northern outskirts of Paris which has been declared an 'open city'. Italian bombers attack the French naval base at Toulon. The British auxiliary cruiser Scotstown is sunk by U-25 (Kptlt. Beduhn) off the Irish coast. The German raider Orion lays mines off Auckland, New Zealand (3819).

13 июня 1940 германские войска достигли северных окраин Парижа, который был объявлен открытым городом. Итальянские ВВС атаковали французский флот в Тулоне. У-25 (Бедун) потопила британский артиллерийский крейсер Орион, который ставил мины у побережья Новой Зеландии (3819).

13 июня 1940 У.Черчиль посетил французского премьер-министра Франции П.Рейно в Туре для того, чтобы просить французское правительство о продолжении сопротивления и рекомендовал обратиться к США (3907,223).

13 июня в 1940 году Уинстон Черчилль посещает французского премьер-министра Поля Рейно в Type для того, чтобы попросить французское правительство о продолжении сопротивления немцам и рекомендовать ему обратиться за поддержкой к США (14921).

13 июня 1940 Поль Рейно, премьер министр Франции, пытался призвать американцев высадиться в стране (2244,4).

Авиапромышленность:

14 июня 1940 состоялось заседание макетной комиссии по рассмотрению макета самолета одноместного пикирующего бомбардировщика с М-90 конструкции тов. Кочеригина, представленного заводом 156. Макет был окончательно утвержден с замечаниями: 16 по кабине, 15 по ВМГ, 8 по общим вопросам (2062,62).

14 июня 1940 на ДБ-3Ф 2М-88 N 390204 в ходе гос. испытаний нового вооружения провели полет на определение скорости у земли (2686).

14 июня 1940 г. начальник летной группы НКАП М.И.Громов после ознакомления с результатам испытаний, материалами продувок и собеседования с летчиками-испытателями Кудриным, Липкиным и с заместителем Главного конструктора Жемчужиным в письме А.С.Яковлеву дал следующую оценку самолету:

«СБП 2 М-105:

1. Моторный агрегат не доведен, вследствии чего бывают вынужденные посадки. Проводить полеты с заводского № 22 аэродрома опасно. Следует продолжать испытание с большого аэродрома.

2. По продувкам с Ц.Т. 26% самолет имеет незначительную положительную устойчивость с зажатым управлением. Полеты производились до сих пор с Ц.Т. 31%. Самолет с этим Ц.Т. весьма неустойчив» (9649).

14 июня 1940 нач. летной группы НКАП М.М.Громов дал характеристику СПБ Н.Н.П. для А.С.Я. (исх. N 2239, вход. ? от 16 июня), ознакомившись с результатами испытаний и продувок (1759,9):

10 июня 1940 я совместно с тт. Юмашевым и Чесаловым ездил на завод N 22, где знакомился с результатами испытаний СПЮ М-105 конструкции Н.Н.П.

В результате ознакомления c материалами продувок и собеседования с ли тт. Кудриным, Липкиным и зам. конструктора Жемчужиным, можно констатировать следующее:

1. Моторный агрегат не доведен, вследствие чего бывают вынужденные посадки.

Проводить полету с заводского 22 аэродрома опасно. Следует продолжать испытания с большого аэродрома.

2. По продувкам с ЦТ 26% самолет имеет незначительную положительную устойчивость с зажатым управлением. Полеты производились до сих пор с ЦТ 31% Самолет с этим ЦТ весьма неустойчив.

3. Для устранения неустойчивости конструктор по рекомендации ЦАГИ увеличил стабилизатор, уменьшив по хорде РВ.

Уменьшение РВ по хорде увеличивает компенсацию руля с 20% до 23% (по заявлению зам. конструктора).

Решение завода выпустить этот самолет с ЦТ 31% считаю опасным, т.к. и без того неустойчивый самолет может перекомпенсированным РВ привести к катастрофе.

4. Считаем обязательным предварительно с прежним РВ произвести ряд полетов с целью определения центровки, при которой самолет будет иметь хотя бы небольшую положительную устойчивость.

После того, как определена центровка, при которой самолет устойчив, можно будет:

1. Заменить РВ с большим процентом компенсации.

2. Производить любые испытания

3. Определить степень изменения стрельчатости для радикального устранения неустойчивости.

По мнению летной группы, рекомендация ЦАГИ по увеличению площади ГО должного эффекта не даст." (1379).

С 14 или 15 по 27 июня 1940 года проходили гос. испытания самолета И-301 М-105П конструкции Горбунова, Лавочкина и Гудкова (6895).

Отв. исполнители:

Вед. летчик – майор Супрун, майор Стефановский

Вед. инженер в/инженер 3 ранга Таракановский

Цель испытания

Определение летно-тактических данных самолета в пределах проведенных заводских испытаний.

Оценка конструкции самолета и доведенности его винтомоторной группы и спецоборудования.

Определение соответствия самолета тактико-техническим требованиям.

Самолет И-301 М-105П постройки завода № 301 был изготовлен по тактико-техническим требованиям ВВС и должен был иметь следующие данные:

1-й экземпляр с мотором М-105 и ТК-2

Максимальная скорость на высоте 9000 м – 650-675 км/час

Практический потолок – 12000 м

Вооружение: 2БС калибра 12,7 мм, 2 ШКАС 7,62 мм

2-й экземпляр с мотором М-106П

Максимальная скорость на высоте 6000-7000 м – 600-625 км/час

Практический потолок – 11000 м

Вооружение: пушка калибра 20-23 мм, 2 ШКАС 7,62 мм

Кроме того в счет перегрузки в обоих вариантах предусматривалась установка 8 шт. РС-82 мм и бомб общим весом до 100 кг.

Оба варианте самолета должны были иметь следующие данные:

Дальность на 0,9 макс. скорости – 600 км

Дальность с подвесными баками – 1000 км

Время виража – 16-18 сек.

Длина разбега – не более 200 м

Длина пробега не более – 150 м

В конструкции самолета предусматривалось применение уплотненной древесины и материала дюрамольд.

Срок представления самолетов на гос. испытания был установлен:

для 1-го экземпляра – февраль 1940 года

для 2-го экземпляра – май 1940 года

Принятый в НИИ ВВС 14 июня 1940 года на гос. испытания самолет И-301 М-105П по своему назначению является одноместным скоростным истребителем. Конструкция самолета цельнодеревянная с применением прессованной древесины на лонжеронах крыла.

Вооружение самолета состоит из пушки Таубина калибра 23 мм, установленной для стрельбы сквозь вал редуктора мотора и 2-х пулеметов БС калибра 12,7 мм. Боезапас пушки 81 снаряд и пулеметов БС 440-460 шт. патронов.

Кроме того в счет перегрузки на самолете могут быть установлены пулеметы Шкас калибра 7,62 мм с боезапасом 1300-1500 шт. патронов.

Установка бомб, РС-82 и подвесных баков для горючего на данном экземпляре самолета не осуществлена.

За время испытания самолета И-301 в НИИ ВВС (15-27 июня 1940 года) на самолете было сделано 42 полета общей продолжительностью 16 час. 30 мин.

Заключение

Самолет И-301 М-105П был предъявлен на гос. испытания с недоведенным вооружением и не испытан на штопор, пикирование и высший пилотаж.

Самолет И-301 М-105П гос. испытаний не прошел из-за отсутствия испытания вооружения и испытаний на штопор и пикирование.

Календарь испытаний

| 14 июня 1940 года | Самолет прибыл на гос. испытания в НИИ ВВС |
| --- | --- |
| 15 июня 1940 года | Пробный полет летчика Стефановского |
| 16 июня 1940 года | Полет на сверхмаксимальную скорость |
| 17 июня 1940 года | Пробные полеты второго ведущего летчика Супруна |
| 18 июня 1940 года | Полет на километраж. Полет на скороподъемность и скорости по высотам до 5000 м. |
| 19 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорости по высотам до 5000 м. Тренировочный полет на пилотаж. Полет на пилотаж с засечкой фигур с земли. |
| 20 июня 1940 года | Полет на километраж. Полет на 8000 м. Полет на 8000 м и скорости по высотам. |
| 22 июня 1940 года | Полет на скороподъемность. Полет на расход горючего. |
| 23 июня 1940 года | Полет на расход горючего на первой скорости нагнетателя. Полет на высоту 8000 м. Полет на расход горючего на второй скорости нагнетателя. Полет для определения устойчивости при средней центровке. Полет на устойчивость при передней центровке. |
| 25 июня 1940 года | Полет на устойчивость с задней центровкой. Полет на высоту 6000 м и снятие скоростей по высотам. |
| 26 июня 1940 года | Облет самолета |
| 27 июня 1940 года | Экспериментальный полет для снятия скоростей по высотам |

Самолет прибыл на гос. испытания 14 июня 1940 года. Начало испытаний – 15 июня 1940 года. Количество летных дней – 10. Конец испытания 27 июня 1940 года. За время испытаний проведено 42 полета общей продолжительностью 16 час. 30 мин. (6895).

14 июня 1940г на государственные испытания в НИИ ВВС КА был принятый самолет И-301 М-105П, по своему назначению является одноместным скоростным истребителем. Конструкция цельнодеревянная с применением прессованой древесины на лонжеронах крыла.

Крыло двухлонжеронное с работающей деревянной обшивкой. Консоли крыла отъемные, щитки типа Шренк, элероны типа Фриз.

Фюзеляж типа монокок, кабина летчика закрытая.

Шасси убирающееся в полете. Хвостовое колесо ориентирующееся и убирающееся в полете.

Оперение свободнонесущее. На руле высоты и руле поворотов установлены триммера, управляемые из кабины летчика. На элероне установлена пластинка регулируемая на земле.

Винто-моторная группа состоит из мотора М-105П жидкостного охлаждения. Винт трехлопастной изменяемого в полете шага ВИШ-61 Д-3м. Бензобаки протектированные общей емкостью 380л. /285кг/ но полной заправки осуществить нельзя из-за неудачного расположения горловин. Емкость бензобаков практическая 340л /250кг/.

Вооружение самолета состоит из пушки Таубина калибра 23мм установленной для стрельбы сквозь вал редуктора мотора и двух пулеметов БС калибра 12.7мм.

Кроме того на самолете в счет перегрузки могут быть установлены пулеметы ШКАС калибра 7.62мм. Установка бомб, РС-82 и подвесных баков для горючего на этом экземпляре не осуществлена.

На самолете установлено кислородное оборудование, АНО и освещение приборной доски.

Радиостанция и оборудование для ночных полетов на самолете не установлены.

Самолет принят на госиспытания в НИИ ВВС КА в объеме программы проведенной при заводских испытаниях. На заводских испытаниях не было полетов на штопор, пикирование выше 510км/ч по прибору, полетов на высоты выше 5500м и пилотаж с фигурами иммельманы и бочки. Вооружение самолета и спецоборудование не проверялось ни на земле, ни в воздухе.

ПЕРЕЧЕНЬ ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ.

На самолете не установлено:

1. Турбокомпрессоры ТК-2.

2. 2 бомбодержателя ДЕР-31 и два бомбодержателя ДЕР-33.

3. Электросбрасыватель ЭСБР-3П.

4. Механический аварийный сбрасыватель.

5. Держатели и проводка РС-82.

6. Радиостанция с жесткой антенной.

7. Бронированный козырек и броня сиденья летчика, броня спинки установлена 5мм вместо 8.65мм по ттт.

8. Факелодержатели НГ-12.

9. Агрегаты заполнения бензобаков инертным газом.

10. Заливной бензиновый бачок расположен не в основном бензобаке, а отдельно и не изолирован противопожарной перегородкой.

11. Подвесные сбрасывающиеся бензобаки для увеличения дальности полета самолета.

ВЫВОДЫ.

1. Летные данные самолета И-301 выше чем у всех современных отечественных самолетов с мотором М-105.

2. На самолете установлено мощное крупнокалиберное оружие /пушка Таубина, калибра 23мм, 2БС калибра 12,7мм/ и имеются кронштейны и патронные ящики для 2 пулеметов ШКАС. Кроме того на самолете могут быть установлены 8 шт РС 82мм. По мощности предусмотренного вооружения среди одномоторных истребителей самолет стоит на 1-м месте. Недостатком пушечной установки является отсутствие приливов на картере мотора для крепления пушки.

3. В производстве самолет прост. Цельнодеревянная конструкция с применением уплотненной древесины на лонжеронах крыла имеет широкую базу для производства. Отделка поверхности самолета трудности не представляет.

4. В технике пилотирования самолет достаточно прост. Статическая устойчивость при центровке 24,6% с зажатым управлением в пределах требуемых тактико-техническими требованиями, но динамически с брошенными рулями самолет не устойчив. Соотношение площади руля высоты и стабилизатора значительно меньше нежели у аналогичных немецких самолетов. Динамическая устойчивость у самолета с брошенным управлением наступает при центровке порядка 22% по САХ. На серийных самолетах необходимо улучшить продольную динамическую устойчивость, путем создания более передней центровки, подбором веса балансира руля высоты, удачным соотношением площадей стабилизатора и руля высоты, а также увеличением поперечного V крыла до 6-7град. Давление на ручку необходимо снизить путем увеличения компенсации руля высоты и элеронов. Устойчивость на пробеге необходимо улучшить установкой стопорящегося хвостового колеса и баллонного хвостового колеса.

5. Самолет не обладает достаточной вибрационной прочностью и не может пикировать на скоростях выше 520км/ч по прибору на высоте 4-5 тыс метров. Необходимо увеличить допустимую скорость пикирования до скорости установившегося пикирования самолета.

6. Полетный вес самолета велик и должен быть снижен за счет лучшего использования нового материала, примененного в конструкции самолета. Уменьшение полетного веса улучшит летно-тактические данные самолета.

7. По данным испытаний пневматиков колес размером 600х180 мм статическая нагрузка на колесо выражается цифрой 1340кг при давлении в 4 атм. Для полетного веса в 2968кг нагрузка на колесо в 1340 кг является предельной, что исключает возможность его нормальной работы и эксплоатации.

8. Конструкция самолета в целом удовлетворительная, но ряд агрегатов еще не доведен и монтаж на самолете сделан недостаточно хорошо. В процессе доводки самолета необходимо устранить все дефекты и произвести следующие доделки:

а/ Перенести замок шасси с оси самолета на стойку и устранить возможность непроизвольного их выпуска при повреждении магистрали. Нижние щитки установить по типу Хе-100.

б/ Устранить открывание правого щитка крыла в полетах при низких температурах наружного воздуха за счет установки одного цилиндра вместо двух. Открывание щитков сделать более плавными и улучшить конструкцию визуальных указателей.

г/ Сделать люки в левом борту фюзеляжа для установки радиостанции и просмотра замка костыля, а люки для осмотра тяг управления в крыле увеличить по размеру.

д/ Улучшить остекление фонаря для обеспечения хорошего обзора вперед, в стороны и особенно назад.

3АКЛЮЧЕНИЕ.

Самолет И-301 М-105П конструкции инженеров т.т ЛАВОЧКИНА, ГУДКОВА и ГОРБУНОВА производства завода №301 был предъявлен на государственные испытания с недоведенным вооружением и не испытан на штопор, пикирование и высший пилотаж с выполнением фигур: иммельман, бочки.

1. Самолет И-301 М-105П государственных испытаний не прошел из-за отсутствия испытания вооружения и испытаний на штопор и пикирование.

2. Конструкторам самолета И-301 т.т ЛАВОЧКИНУ, ГУДКОВУ и ГОРБУНОВУ и директору завода № 301 надлежит на опытном самолете после отстрела пушки в воздухе в кратчайший срок довести все стрелковое вооружение, заменить руль высоты, довести винто-моторную группу, улучшить устойчивость на пробеге, устранить дефекты по щиткам, закрылкам и шасси и испытать самолет на штопор, пикирование, пилотаж и отстрел вооружения в воздухе.

После проведения этих испытаний самолет передать в НИИ ВВС КА на контрольные испытания.

3. На дублере самолета должны быть устранены ограничения в скорости пикирования и устранены основные дефекты, выявленные при госиспытаниях 1-го экземпляра самолета.

4. Считать целесообразным построить войсковую серию самолетов И-301 М-105П и вести подготовку к серийной постройке самолетов, поскольку самолет И-301 имеет:

а/ Максимальную скорость 603 км/час, на высоте 4960 мт.

б/ Мощное вооружение одна пушка калибра 23мм, 2 пулемета Березина калибра 12.7 мм, 2 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм. и 8 РС-82.

в/ Удобство в эксплоатации за счет наличия отъемных консолей крыла, съемной моторамы и стойкого покрытия самолета.

На самолете И-301 М-105П конструктивно разрешена в основном задача создания целиком деревянного самолета с применением упрочненной древесины.

На самолете И-301 возможна установка ТК-2 на мотор М-105П и установка более мощного мотора АМ-37 / без пушки/.

На самолетах войсковой серии должны быть устранеы основные дефекты.

5. Считать необходимым потребовать от главных конструкторов т.т ЛАВОЧКИНА, ГОРБУНОВА и ГУДКОВА подобрать для самолета колеса соответствующие весу самолета размера и провести их эксплоатационные испытания.

6. Считать необходимым просить Наркома Авиационной промышленности тов. Шахурина о повышении внимания со стороны НКАП в деле доводки, испытания и постройки самолета И-301 М-105П.

НАЧАЛЬНИК НИИ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АВИАЦИИ /ФИЛИН/

ВОЕНКОМ НИИ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ ПОЛКОВОЙ КОМИССАР /ХОЛОПЦЕВ/ (20536).

14 июня И-301 прибыл в НИИ ВВС и в 19:00 был принят на государственные испытания. Позднее в отчете было отмечено: «Конструкция самолета цельнодеревянная с применением прессованной древесины на лонжеронах крыла. Вооружение самолета состоит из пушки Таубина калибра 23 мм, установленной для стрельбы сквозь вал редуктора мотора и 2-х пулеметов БС калибра 12,7 мм. Боезапас пушки 81 снаряд и пулеметов БС 440-460 шт. патронов. Кроме того, в счет перегрузки на самолете могут быть установлены пулеметы ШКАС калибра 7,62 мм с боезапасом 1300- 1500 шт. патронов. Установка бомб, РС-82 и подвесных баков для горючего на данном экземпляре самолета не осуществлена… Самолет И-301 М-105П был предъявлен на госиспытания с недоведенным вооружением и не испытан на штопор, пикирование и высший пилотаж».

Несмотря на все недоделки, на самолете был выполнен ряд доработок. В частности, была установлена подвижная створка фонаря и полностью изменена система всасывания – воздухозаборники нагнетателя вывели в корни центроплана. Ведущими летчиками назначили майора Супруна и майора Стефановского, ведущим инженером, как и на заводских испытаниях оставался военинженер 3 ранга Таракановский, его помощником был военинженер 3 ранга Цыпаев. В состав испытательной бригады включили ведущего инженера по ВМГ военинженера 3 ранга Пономарева, ведущего инженера по спецоборудованию военинженера 3 ранга Салихова, ведущего инженера по вооружению военинженера 3 ранга Березина, ведущего техника воентехника 1 ранга Жулева, ведущего техника воентехника 2 ранга Стрельнова, ведущего электротехника младшего техника Аверьянова и ряд гражданских специалистов. Общее руководство испытаниями было возложено на начальника отделения истребительных самолетов военинженера 1 ранга Воеводина. Испытания прошли в рекордно сжатые сроки – за 13 календарных дней. Причем, 10 из них были засчитаны летными! На устранение дефектов был затрачен всего один день, еще один день «съела» погода и 24 июня Александр Сергеевич Воеводин объявил выходным. За время испытания И-301 в НИИ ВВС на самолете было выполнено 42 полета общей продолжительностью 16 часов 30 минут.

Хронология событий выглядела так:

15 июня. Взвешивание, устранение девиации компаса, установка испытательной аппаратуры. Пробный полет майора Стефановского. Устранение трещин в обшивке фюзеляжа, обнаруженных после полета. Демонтаж и осмотр винта ВИШ-61 по запросу представителя завода № 28.

16 июня – установка колес с увеличенной колодкой тормоза. Регулировка сигнализации шасси. Полет на определение границ высотности мотора. Полет на сверхмаксимальную скорость.

17 июня. Погода нелетная, облачность и сильный ветер. Фотографирование и обмер самолета. Установка дополнительной аппаратуры. Пробные полеты второго ведущего летчика майора Супруна.

18 июня. Полет на километраж. Полет на скороподъемность и скорости по высотам до 5000 м. Устранение дефектов, обнаруженных после полета: выброс масла из суфлера мотора, устранение утечки воздуха, замена барографа.

19 июня. Полет на скороподъемность и скорости по высотам до 5000 м. Вынужденная посадка из-за отсоединения тяги нормального газа мотора. Заварка выхлопного коллектора. Устранение причин вынужденной посадки. Тренировочный полет на пилотаж. После полета обнаружены следы пожара во всасывающем патрубке мотора. Демонтаж и осмотр патрубка. Полет на пилотаж с засечкой фигур с земли. Ремонт гибкого валика счетчика оборотов.

20 июня. Полет на километраж. Полет на 8000 м. Вынужденная посадка без тормозов, т.к. лопнула воздушная трубка. Полет на 8000 м и скорости по высотам. Определение взлетно-посадочных свойств самолета. Подготовка к испытанию на расход горючего. Дозаправка гидрожидкости в систему щитков-закрылков. Устранение неисправностей во всасывающем патрубке к нагнетателю. Замена самописцев наддува.

21 июня – замена покрышек колес, которые деформировались из-за чего шасси не убиралось. Установка аппаратуры для замера расхода горючего и устойчивости. Устранение течи воды в пауке водяной системы.

22 июня – полет на скороподъемность после устранения утечки воздуха из всасывающего патрубка и вынужденная посадка из-за течи шланга уборки шасси, которые в полете непроизвольно встали на замки в выпущенном положении. Полет на расход горючего. Вынужденная посадка из-за срыва нижнего щитка шасси. Шасси после взлета не убрались. Устранение дефектов, установка нового щитка.

23 июня – полет на расход горючего на первой скорости нагнетателя. Устранение течи воды в пауке водяной системы. Полет на высоту 8000 м. Полет на расход горючего на второй скорости нагнетателя. Полет на устойчивость при средней центровке. Полет на устойчивость при передней центровке. Установка новых выхлопных патрубков.

25 июня – полет на устойчивость с задней центровкой. Полет на высоту 6000 м и снятие скоростей по высотам с новым всасывающим патрубком. Определение взлетно-посадочных свойств. В первом полете вторично сорвало нижний щиток колеса шасси.

26 июня – облет самолета. Летали в облете: генерал-майор авиации Филин, полковой комиссар Холопцев и полковник Кабанов. При посадке обнаружили течь водорадиатора. Радиатор снят и течь устранена. Установка направляющих во всасывающем патрубке и новых выхлопных патрубков. Установка нового нижнего щитка шасси.

27 июня – экспериментальный полет для снятия скоростей по высотам с новыми всасывающими патрубками (с направляющими пластинками), новыми выхлопными патрубками, при законтренных щитках-закрылках, чтобы оценить влияние их отсасывания на высоте на максимальную скорость. В полете произошел пожар в карбюраторах. Посадка нормальная. Госиспытания были закончены.

Специалисты НИИ ВВС зафиксировали следующие результаты: максимальная скорость на высоте 4950 метра – 605 км/час, время набора 5000 м -5,85 минуты, практический потолок – 9600 м, Дальность на 0,9 максимальной скорости – 556 км, время виража – 20 секунд, разбег – 355 м, посадочная скорость – 140 км/час, пробег – 400 м.

Военные пришли к обнадеживающим для молодого КБ выводам. В отчете отмечалось, что летные данные И-301 выше, чем у всех современных отечественных самолетов с М-105. По мощности предусмотренного вооружения среди одноместных истребителей самолет стоял на первом месте. В плане производства был прост. Цельнодеревянная конструкция с использованием упрочненной древесины на лонжеронах крыла имела в стране широкую базу. Отделка внешней поверхности с точки зрения военных трудности не представляла. В технике пилотирования самолет был достаточно прост, статически устойчив при центровке 24,6% и соответствовал ТТТ.

Военные рекомендовали на серийных самолетах улучшить продольную динамическую устойчивость путем создания более передней центровки подбором веса балансира руля высоты и оптимизации соотношения площади стабилизатора и руля, а также увеличения поперечного V крыла до 6-7 градусов. Давление на ручку они считали необходимым снизить путем увеличения компенсации рулей высоты и элеронов. Для повышения устойчивости на пробеге предлагалось установить стопорящееся хвостовое колесо с пневматиком баллонного типа вместо гусматика. Ради улучшения удобства эксплуатации машины рекомендовалось сделать люки в левом борту фюзеляжа для установки радиостанции, аккумулятора, а также просмотра замка костыля и тяг управления, а лючки для осмотра тяг управления в крыле увеличить по размеру.

Больше всего претензий было к мотоустановке: «Мотор М-105 с карбюраторами К-105 с регулировкой по методу ЦИАМ за время испытаний работал неудовлетворительно. При работе нагнетателя на второй скорости при среднем положении дросселя мотор имеет плохую приемистость, сильно трясется и работает с перебоями. В полете на малом газу было два случая воспламенения смеси в карбюраторе. Маслосистема не обеспечивает нормальный температурный режим работы мотора в летнее время при температуре у земли 20 градусов, как на режиме скороподъемности, так и в горизонтальном полете на полном газе». Достаточно курьезно в отчете была отмечена еще одно упущение мотористов М-105: «Недостатком пушечного вооружения является отсутствие приливов на картере мотора для крепления пушки» (23183).

14 июня 1940 года на гос. испытания в НИИ ВВС был принят самолет И-301 М-105П и испытания проходили с 15 по 27 июня 1940. (6599).

С 14 по 27 июня 1940 г. опытный И-301 испытывали С.П. Супрун и П.М. Стефановский. Было совершено 42 полета и получена максимальная скорость 605 км/ч на высоте 4950 м. Надо отметить, что перед госиспытаниями по рекомендации работников НИИ ВВС на И-301 установили новый всасывающий патрубок по типу И-26, что дало прирост скорости примерно 20 км/ч.

Выводы НИИ ВВС по И-301 вкратце были таковы:

- летные данные выше, чем у всех отечественных самолетов с М-105;

- мощное вооружение: пушка Таубина, 2 БС и предусмотрена установка 2 ШКАС и 8 РС-82;

- широкая база для производства, в производстве прост, отделка трудности не представляет;

- в технике пилотирования достаточно прост, необходимо увеличить продольную динамическую устойчивость и устойчивость при пробеге, допустимую скорость пикирования;

- уменьшить полетный вес за счет конструкции; i

- не доведена ВМГ;

- необходимо установить РСИ-3 и посадочную фару (19734).

14 июня 1940 А.И.Никашин начал испытания ЛаГГ-3, доработанного И-301 (670,40). Не выдержал, так как не было испытаний на штопор, пикирование и отстрел вооружения (756,5).

По другим данным вед. ли были П.М.Стефановский и С.П.Супрун, а А.И.Никашин только познакомил их с машиной и больше не вмешивался, так как проводил заводские испытания (1204,67).

Испытания закончили за 10 летных дней проведя 42 полета. Меняли покрышки, устраняли течь воды и воздуха, меняли водорадиатор и карбюратор, который воспламенял бензин. Самолет испытаний не прошел, так как был предъявлен недоведенным и не был испытан на штопор. Решили на втором устранить, выпустить серию из 25-30 машин для прохождения войсковых испытаний в 1940 и начать подготовку к серии (1204,70).

C 14 по 27 июня 1940 проходили гос. испытания И-301 М-105П Горбунова, С.А.Л. и Гудкова. Отв. исполнители: вл Супрун и П.М.Стефановский, ви Таракановский. Испытания на самом деле начались 15 июня (2922).

Цель испытаний:

1. Определение ЛТД в пределах проведения заводских испытаний

2. Оценка конструкции и доведенности его ВМГ

3. Определение соответствия самолета ТТТ

В конструкции самолета предусматривалось использование уплотненной древесины и материала дюрамольд. Срок представления самолетов на гос. испытания был установлен для 1-го - февраль 1940, для 2-го - май 1940.

14 июня 1940 была принята в НИИ ВВС на испытания машина И-301 М-105П по своему назначению является одноместным скоростным истребителем. Конструкция самолета цельнодеревянная с применением прессованной древесины на лонжеронах крыла (2922).

C 14 по 27 июня 1940 года проходили гос. испытания самолета И-301 М-105П конструкции Горбунова, Лавочкина и Гудкова

Отв. исполнители:

Вед. летчик майор Супрун, майор Стефановский

Вед. инженер в/инженер 3 ранга Таракановский

Цель испытания

Определение летно-тактических данных самолета в пределах, проведенных заводских испытаний.

Оценка конструкции самолета и доведенности его винтомоторной группы и спецоборудования.

Определение соответствия самолета тактико-техническим требованиям.

Самолет И-301 М-105П конструкции Горбунова, Лавочкина и Гудкова, постройки завода № 301 был изготовлен по тактико-техническим требованиям ВВС и должен был иметь следующие данные:

1-й экземпляр с мотором М-105 и ТК-2

Вооружение:

2 БС калибра 12,7 мм

2 ШКАС калибра 7,62 мм

2-й экземпляр с мотором М-106П

Пушка калибра 20-23 мм

2 ШКАС калибра 7,62 мм

В конструкции самолета предусматривалось использование уплотненной древесины и материала дюрамольд.

Срок представления самолетов на гос. испытания был установлен:

Для 1-го экземпляра – февраль 1940 года

Для 2-го экземпляра – май 1940 года

Принятый в НИИ ВВС 14-го июня 1940 года на гос. испытания самолет И-301 М-105П по своему назначению является одноместным скоростным истребителем. Конструкция самолета цельнодеревянная с применением прессованной древесины на лонжеронах крыла.

Вооружение самолета состоит из пушки Таубина калибра 23 мм, установленной для стрельбы сквозь вал редуктора мотора и 2-х пулеметов БС калибра 12,7 мм. Боезапас пушки 81 снаряд и пулеметов БС 440-460 штук патронов.

Кроме того на самолете в счет перегрузки могут быть установлены пулеметы ШКАС калибра 7,62 мм с боезапасом 1300-1500 шт. патронов. Установка бомб, РС-82 и подвесных баков для горючего на данном экземпляре самолета не осуществлена.

За время испытания самолета И-301 в НИИ ВВС (15-27 июня 1940 года) на самолете было сделано 42 полета общей продолжительностью 16 час. 30 мин.

Заключение

1. Самолет И-301 гос. испытаний не прошел из-за отсутствия испытания вооружения и испытаний на штопор и пикирование.

Считать целесообразным построить войсковую серию с-тов И-301 М-105П и вести подготовку к серийному производству.

На с-те конструкторами решена в основном задача создания целиком деревянного с-та с применением упроченной древесины.

2. Считать необходимым просить НКАП т. Шахурина о повышении внимания со стороны НКАП в дело доводки, испытания и эксплуатации с-тов

3. На дублере с-та д.б. устранены ограничения в скорости пикирования и изжиты основные дефекты, выявленные госиспытаниями 1-го экз. (706,1)

Календарь испытания

| Дата | Характер работы |
| --- | --- |
| 15 июня 1940 года | Пробный полет летчика Стефановского. |
| 16 июня 1940 года | Полет на сверхмаксимальную скорость. |
| 17 июня 1940 года | Пробные полеты второго вед. летчика Супруна. |
| 18 июня 1940 года | Полет на километраж. Полет на скороподъемность и скорости по высотам до 5000 м. Устранение дефектов, обнаруженных после полета: выброс масла из суфлера мотора, устранение утечки воздуха, замена барографа |
| 19 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорости по высотам до 5000 м. Вынужденная посадка из-за отсоединения тяги нормального газа мотора. Заварка выхлопного коллектора. Устранение причин, вызвавших вынужденную посадку Тренировочный полет на пилотаж. После полета обнаружены следы пожара во всасывающем патрубке мотора. Патрубок снят и осмотрен. Полет на пилотаж с засечкой фигур с земли. Ремонт гибкого валика счетчика оборотов |
| 20 июня 1940 года | Полет на километраж. Полет на 8000 м. Вынужденная посадка без пользования тормозами, т.к. лопнула воздушная трубка Полет на 8000 м и скорости по высотам. Определение взлетно-посадочных свойств с-та. Подготовка с-та к испытанию на расход горючего. Устранение неисправновстей во всасявающем патрубке, подводящим воздух к нагнетателю |
| 21 июня 1940 года | Замена покрышек колес, т.к. смонтированные покрышки деформировались и не убирается шасси. Устранение течи воды в пауке водосистемы |
| 22 июня 1940 года | Полет на скороподъемность. Полет на расход горючего. |
| 23 июня 1940 года | Полет на расход горючего на первой скорости нагнетателя. Полет на высоту 8000 м. Полет на расход горючего на второй скорости нагнетателя. Полет на устойчивость при передней центровке. |
| 25 июня 1940 года | Полет на устойчивость с задней центровкой. Полет на высоту 6000 м и снятие скоростей по высотам. Определение взлетно-посадочных свойств. |
| 26 июня 1940 года | Облет самолета. Летали в облете: генерал-майор авиации Филин, полковой комиссар Холопцев и полковник Кабанов. |
| 27 июня 1940 года | Экспериментальный полет для снятия скоростей по высотам с новыми всасывающими патрубками (с направляющими пластинками), новыми выхлопными патрубками, при законтренных щитках-закрылках, чтобы оценить влияние их открывания на высоте на максимальную скорость. |

Самолет прибыл на испытания 14 июня 1940 года

Начало испытаний – 15 июня 1940 года

Количество летных дней – 10

Конец испытания – 27 июня 1940 года

За время испытания проведено 42 полета общей продолжительностью 16 час. 30 мин. (4559).

14 июня 1940 г. И-301 приняли в НИИ ВВС. Ведущим инженером назначили М.И. Таракановского (участвовавшего еще в заводских испытаниях), ведущим летчиком - П.М. Стефановского; в испытательных полетах также принимал участие С.П. Супрун. Довольно быстро выявилась масса дефектов еще "сырой" машины, дававших о себе знать почти в каждом полете. Поначалу никак не могли достичь скорости более 585 км/ч. Причиной оказалось недостаточное сечение всасывающих патрубков мотора. Заводская бригада переделала их за одну ночь. После этого удалось довести максимальную скорость до 605 км/ч.

В ходе испытаний заменили потекший водяной радиатор, сняли, разобрали и поставили опять карбюратор, сменили покрышки колес. Но все это делалось без снижения темпа полетов. Всего совершили 42 полета общей продолжительностью 16,5 ч. Они позволили определить основные характеристики машины, но никто не знал, как она поведет себя на пикировании, при выполнении фигур высшего пилотажа, включая штопор; не удалось проверить в воздухе работу вооружения.

Государственные испытания заняли всего шесть дней, закончившись 27 июня. В заключении отчета НИИ ВВС говорилось:

"1. Предъявленный на государственные испытания 1-й экземпляр... И-301 с мотором М-105П их не выдержал...

2. Самолет отвечает заданным летным данным по постановлению КО № 243, за исключением большой посадочной скорости 140 км/ч, вместо заданной 110 - 120 км/ч.

3. Признать, что... И-301 представляет несомненный интерес для ВВС, как в части своего материала - упрочненная древесина, мощного вооружения, так и в части максимальной скорости - 605 км/ч.

4. Необходимо в кратчайший срок построить второй экземпляр этого самолета, устранить на нем основные дефекты, выявленные при испытаниях первого экземпляра, довести стрелковое вооружение, провести заводские испытания по полной программе и передать его на госиспытания...

5. Признать целесообразным немедленно начать подготовку серийного производства... И-301 с М-105П, обеспечив выпуск 25 - 30 самолетов для прохождения войсковых испытаний в 1940 г. Необходимо просить НКАП особо обратить внимание на этот самолет в части быстроты его доводки и постройки войсковой серии с устранением дефектов...".

Среди подробно перечислявшихся далее недостатков отмечались высокая температура в пилотской кабине, плохой обзор из нее (из-за низкого качества отечественного плексигласа), перегрев воды и масла при наборе высоты, недостаточная продольная устойчивость, слишком большая нагрузка на основные стойки шасси при взлете, отсутствие посадочной фары и радиостанции.

Машину отправили в Химки на переделку. После доработки заводские испытания первого образца И-301 продолжили, но в августе 1940 г. он потерпел аварию. К этому времени было совершено 79 полетов общей продолжительностью свыше 32 ч. 11 августа машину подготовили к полету лишь к вечеру. Около 19 часов Никашин вырулил на старт. Полет проходил нормально, и через полчаса истребитель зашел на посадку против солнца. Именно это обстоятельство в совокупности с малыми размерами заводского аэродрома привело к грубой посадке с поломкой шасси.

Первый образец И-301 потом отремонтировали, а попутно внесли некоторые изменения в планер и оборудование. В частности, на машине появился радиополукомпас. На этом самолете проводили испытания на пикирование и отстрел вооружения. Машина летала до 4 января 1941 г., когда в полете расплавились коренные подшипники мотора. Летчик из НИИ ВВС совершил посадку на "брюхо", но истребитель получил тяжелые повреждения и более не восстанавливался.

Постройка второго образца задержалась до октября 1940 г. Поскольку заводские испытания он не прошел, то и на государственные его не допустили. Зато в ноябре на этом самолете впервые опробовали в полете вооружение. Надо сказать, что первые летные испытания магазинной пушки ПТБ-23 конструкции Н.Б. Таубина и М.Н. Бабурина на будущем Ил-2 показали ее непригодность для эксплуатации на самолете из- за чрезмерной отдачи при выстреле. Доработанный вариант, предназначенный для установки в развале цилиндров мотора М-105П, получил обозначение МП-6. По результатам испытаний на втором И-301 в ноябре 1940 г. МП-6 внедрили в серийное производство сразу на двух заводах (хотя на вооружение официально не приняли). Таубина и Бабурина наградили орденами Ленина (11983).

14 июня 1940 П.О.С. и нач. 8 отдела ЦАГИ Ляпидевский утвердили Акт о рулежке самолета И-135 N 32/441с (2079).

14 июня 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-2 был выполнен полет на определение температурных режимов ВМГ. Неудачно (2988).

14 июня 1940 года члены партии парторганизации ОКБ-2 при заводе 84 писали письмо писали письмо.

Товарищ нарком Авиационной промышленности!

Коллектив опытного конструкторского отдела Болховитинова (завод N 84) обращался к Вам 16/I с письмом, в котором поднимал ряд вопросов и основным из них поднимал вопрос о постройке производственной базы для Опытного конструкторского бюро Болховитинова на базе "Фотолет". До настоящего времени на это письмо с вашей стороны нет ответа и нет Вашего положительного решения о постройке базы, несмотря на то, что о постройке опытной производственной базы при заводе N 84 имеется решение Правительства и есть Ваш приказ о назначении Болховитинова главным конструктором завода "Фотолет".

Коллектив Бюро, обращаясь к вам с просьбой о скорейшей постройке опытной Производственной базы, исходил из того твердо сложившегося у него мнения, что без наличия своей производственной базы нельзя в короткий срок - 8-12 месяцев - на серийном заводе спроектировать и построить новую опытную машину, так как это мешает основной программе завода. Строить же опытную машину в течении 2-3 лет коллектив считает недопустимым, потому что за 2-3 года каждое опытное Бюро обязано и спроектировать, и построить 2-3 новых опытных машины.

Наше Бюро лишено такой возможности, так как не имеет своей производственной базы. Опыт проектирования и постройки машины "С" наглядно это подтверждает.

Вот коротко поучительная история машины "С".

Эскизный проект машины "С" был готов в январе 1937 года. В марте 1937 года Отдел переводится на 124 завод, что замедлило разработку предварительного проекта машины "С".

В декабре 1937 года предварительный проект машины "С",.... вариантах был представлен на обсуждение Военного совета..., который утвердил вариант самолета "С", как легкого бомбардировщика ближнего действия.

В июне 1938 года Бюро было переведено на завод N 84.

С сентября 1938 года по январь 1939 года перебрасывались рабочие чертежи машины "С" применительно к технологии завода 84.

2-го апреля 1939 года Комиссия ВВС принимала макет самолета и вынесла следующее решение, выдержки из которого мы и приводим:

Пункт 2: "Машина решает целый ряд важных для скоростей самолетов вопросов, могущих быть использованными для коренной модернизации существующих и вновь проектируемых машин. Поэтому для ВВС можно получить эту машину в наикратчайший срок и проверить все нововведения и ее расчетные летные данные".

Пункт 4: "Комиссия считает, что строительству самолета "С" не уделено внимание со стороны Главка Наркомата, благодаря чему завод N 84, в настоящее время, прекратил изготовление агрегатов и налицо явная угроза срыва установленных Правительством сроков сдачи машины на гос. испытания".

Несмотря на это с января по июнь 1939 года детали по машине "С" производятся на заводе только за счет простойных рабочих. Каждую деталь работникам Бюро, конструкторам, инженерам, брошенным в цеха, приходилось получать с большими трудностями. Инженеры, конструктора вынуждены были, в связи с тем, что завод по существу над машиной не работал, выполнять работу агентов, диспетчеров, кладовщиков, подносчиков материала, заготовителей и т.д., что отрывало их от основной конструкторской работы.

Машина "С" в основную программу завода включена не была, хотя решение Правительства о ее постройке - было.

Партийная организация Бюро неоднократно ставила вопрос о постройке машины перед Парторгом ЦК на заводе 84, перед парторганизацией завода, перед дирекцией, обращалась в Наркомат, МК ВКП(б) и наконец, вынуждена была обратиться с письмом к Сталину.

Главный конструктор Болховитинов также обратился с письмом к Сталину, в котором вынужден был ставить вопрос о том, что если машина не нужна, то нужно чтобы об этом было сказано, если же машина нужна, то ее нужно строить, а в письме к Наркому ставит вопрос об отказе от конструкторской работы, так как в процессе этой борьбы за машину в атмосфере недоверия к ней, противодействия постройке, косности и рутины, которые он встречал, он издергался, стал страдать сердечными припадками.

Для того, чтобы постройка самолета "С" сдвинулась с рабских...., потребовалось вторичное решение Правительства, и только после этого завод взялся за постройку машины и первую машину сделал за 3 месяца, закончив ее 26 сентября 1939 года. До декабря наземные испытания механизмов машины и статиспытания агрегатов так как агрегаты для статиспытаний завод дал в августе-октябре... 1939 года.

27 января состоялся первый вылет первой машины и к 5 марта она закончила летные испытания, за 14 летных дней, по расширенной программе, так как дополнительно проводились полеты на определение давления по капоту и фонарю с тем, чтобы доказать ЦАГИ, что нормы по капотам и фонарям, рекомендованные им - неправильны, что и было доказано.

Сейчас многие конструкторские бюро пользуются нашими данными, в том числе и само ЦАГИ.

От сборки второй машины завод отказался, и бюро Болховитинова вынуждено было сборку второй машины производить своими силами, в группе доводок бюро. Сборка второй машины была закончена, в результате этого 4 марта 1940 года, а не 15 декабря 39 года, как это было в плане завода.

Для характеристики работы завода над машиной, нужно добавить, что после изготовления агрегатов завод сломал и выкинул стапеля машины, часть на свалку, часть на двор завода. Для восстановления этих стапелей потребуется много времени.

20 марта вторая машина совершила первый полет, она в настоящее время проходит летные испытания. За время с 19 марта по 3-е июня машина сделала 8 полетов, из которых 2 было продолжительностью 25-30 минут. Эти полеты показывают жизненность спарки, безотказность работы механизмов, и подтверждают, что расчетную скорость машина будет иметь. Затяжка же испытаний объясняется двумя причинами:

а) недоброкачественностью одного из моторов, недоброкачественностью колес, что является виной поставщиков и что повлекло большие доработки и большую потерю времени (два месяца на доработки по мотору и 14 дней на доработки по колесам);

б) недоработанностью для летных условий маслосистемы, что является виной бюро и что повлекло за собой доработки продолжительностью в 7 дней.

Такова коротко история проектирования и постройки машины "С".

Машина, которая могла бы летать в 1938 году при достаточном к ней внимании стала летать в 1940 году. Два года для нашей Советской авиации потеряны, так как богатейшие возможности использования спарок и других механизмов на наших Советских машинах - не применялись. И только сейчас различные конструкторские бюро обращаются к нам с просьбами о высылке чертежей спарки и фаулеров.

Наше бюро также имеет эскизные проекты двух новых скоростных боевых машин, но не развертывает работы над ними, так как не имеет своей производственной базы.

Еще при решении вопроса в правительстве по машине "С" руководство бюро подняло вопрос о создании для нашего бюро опытного производства на базе "Фотолет" и просило поручить построить эту базу дирекции завода N 84 и Главку. правительство учло просьбу нашего руководства и в своем решении от 29/VII-39 г. за N 217/сс записало: "для организации опытно-производственной базы передать заводу N 84 помещения "Фотолет", расположенные на территории завода N 84".

Несмотря на такое прямое постановление ни Главк, ни директор завода не взялись за строительство опытного производства. В сентябре прошлого года, руководство бюро само принялось за это дело и с помощью группы контроля комитета Обороны при Совнаркоме добилось:

1. Освобождения основных помещений Фотолета.

2. Начала работ УКСа завода по проектированию опытной базы.

3. Начала строительных работ по корпусу N 1 (10 ноября начали работать по реконструкции корпуса N 1).

4. составления генерального плана площадки опытной базы.

5. Составило заявки на оборудование.

Совместно с УКСом завода был составлен график изготовления сдачи рабочих проектов. Все проекты УКС взялся закончить к 1/III-1940 года.

Совместно с УКСом и нач. 3-й Стройконторы был составлен график строительных работ на первый корпус. Последний взялся закончить и сдать первый корпус к 1 марта 1940 года.

Графики строительных работ остальных объектов договорились составлять по мере сдачи проектов подрядчику.

Эти документы были завизированы начальником и гл. инженером УКСа, начальником 3-й стройконторы Шумахером и утверждены гл. конструктором и директором завода Яруниным.

Казалось бы, что толкнув дело с мертвой точки и подписавшись под взятыми на себя обязательствами, директор и нач. УКСа должны были бы заняться вопросом обеспечения строительства финансированием лимитами на стройматериалы и оборудование и составлением соответствующей сметы. Но вместо этого директор завода и нач. УКСа продолжали оставаться на своих прежних позициях по отношению к строительству опытной базы, так например: не поставив в известность руководство бюро, для которого строится база, и которое заинтересовано в ней, в титуле завода предусматривается на строительство базы на 1940 год 2 млн. 500 тыс. руб. ПГУ утвердило 450 тыс. руб. в то время, как на одно проектирование УКС требует 410 тыс. руб., строительная часть первого корпуса по смете УКСа должна стоить более полутора миллионов рублей, т.е. ответственные люди взяли курс на срыв этой работы в 1940 году. Руководство бюро узнав о мероприятиях директора и нач. УКСа подписавших титул решило само составить смету-заявку и представить в ПГУ.

Совместно с УКСом была составлена смета-заявка на 8 млн.... тыс. рублей на 1940 год и направлена нач. ПГУ Лукину с просьбой утвердить ее и выделить указанную сумму в титуле завода N 84. Эту смету-заявку Ярунин отказался подписать и она была направлена за подписью только Болховитинова.

Лукин смету-заявку утвердил и наложил резолюцию Львову: "Выделить в титуле завода 84 отдельно".

Но никто до сего дня это распоряжение не выполнил.

После смены руководства Наркоматом Болховитинов обратился к Яковлеву и к Вам, тов. нарком по вопросу о производственной базе. вы обещали помочь и двинуть этот вопрос. Через несколько дней на строительство Фотолета приехал нач. ГУКСа НКАП Кац, но его посещение не помогло, так как бегло ознакомившись с ходом работ он заявил: "нужно закончить только первый корпус, дальше делать ничего не надо". Обещал выделить два миллиона рублей пока велел подрядчику работать в долг. На этом его "помощь" закончилась. После Вашего приказа о назначении Болховитинова гл. конструктором еще не существующего завода "Фотолет"..... созвал совещание по вопросу строительства "Фотолет". На этом совещании выяснилось, что наше проектное задание не годится, так как по решению комиссии Маленкова завод "Фотолет" должен быть рассчитан на выпуск новых опытных экземпляров и малой серии, а проектное задание должно быть утверждено Наркомом.

Лукин обязал бюро и завод представить 31 марта новое... задание и 10 апреля новое проектное задание в 9 отдел... на рассмотрение, после чего представить ему на утверждение.

С опозданием на два дня эти документы были представлены в отдел и потребовалось 20 дней на проталкивание их по комнатам и только 28 апреля протокол рассмотрения нашего проектного задания был утвержден врид. нач. ПГУ Шиц и зам. нач. 11-го гл. управления Шишкиным. Затем все материалы с приложением проекта приказа по НКАП были переданы руководством бюро Яковлеву 22/V, который обещал доложить Вам в ближайшие дни, но уже прошло 18 дней, а материалы Вам не доложены.

В результате мы имеем в настоящее время такое положение: строительная часть первого корпуса через полтора-два месяца будет закончена, а строительство котельной, трансформаторного киоска, компрессорной, ацетиленовой и др. еще не начато. Без тепла, энергии, сжатого воздуха, сварочной, оборудования первый корпус не может быть принят в эксплуатацию.

Работники Наркомата, имея подготовленными нашим руководством все материалы (планы, проекты сметы и т.д.), недопустимо затянули это дело, проявив бездушный формализм и по существу явное нежелание выполнять это решение Правительства.

Между тем нерешение этого вопроса в ближайшие 3-5 дней приведет к тому, что строительный сезон 1940 года будет сорван, так как финансовые и строительные фонды будут распределены по другим объектам и производственная база в 1940 году построена не будет.

Партийная организация отдела обращается к Вам, тов. Нарком, с ходатайством о немедленном решении этого вопроса еще и потому, что гл. конструктор, без наличия производственной базы, считает для себя невозможным продолжать дальнейшую конструкторскую работу, так как вместо плодотворной практической работы ему приходится тратить время на согласование, решения и увязки различных вопросов в Главках НКАП, а при наличии базы этого бы не было.

Парторганизация разделяет взгляд гл. конструктора о невозможности его дальнейшей работы в таких условиях, но вместе с тем считает недопустимым уход его с конструкторской работы, так как на протяжении 6-ти лет его работы с нашим коллективом он доказал, что является подлинным представителем советской технической школы, для которой прежде всего важны интересы Родины - которая не замыкаясь передает свой технический опыт, умело сочетает свою работу с другими научными и производственными организациями, выращивает новые кадры советских специалистов. Его смелый подход к решению технических вопросов выдвигает его в ряд виднейших конструкторов, которые предвидят пути развития авиации. Он смело берется за решение вопросов являющихся на сегодняшний день проблемами.

Поэтому уход Болховитинова с конструкторской работы нанесет большой ущерб развитию советской авиации.

Тов. нарком!

Партийная организация отдела посылая Вам это письмо, знает, что 9-го числа этот вопрос будет Вами рассматриваться, она также знает, что у работников Наркомата имеются компромиссные решения, которые не обеспечивают постройку опытной базы в 40 году, поэтому партийная организация отдела просит Вас тов. нарком, со всей полнотой рассмотреть поднятый в данном письме вопрос и вынести положительное решение, обеспечивающее постройку базы в 1940 году для того, чтобы наш коллектив, смог с конца 1940 года приступить к нормальной творческой работе (1195,16).

14 июня 1940 на И-26 М-105П ВИШ-61 А.С.Я. в ходе гос. испытаний, которые проходили с 1 по 15 июня 1940 выполнили полеты: на расход горючего (1:20), облет л Кубышкиным и Кабановым, полет на устойчивость (0:15) (2924).

14 июня 1940 Нач. ЛТГ НКАП М.М.Г. докладывал Зам Наркома А.С.Я. (исход. 2238 от 14 июня 1940, вход. ? от 16 июня 1940):

"29 мая 1940 я, совместно с тт. Юмашевым и Чесаловым ознакомились с результатом продувок и полетов на самолете ЦАГИ СК.

По продувкам, которые производились до первого полета, получается, что при зажатых рулях самолет имеет достаточную продольную и путевую устойчивость. Такие продувки недостаточны для суждения о статической устойчивости самолета с брошенным управлением.

При брошенном управлении, как правило, устойчивость получается меньшей, чем при зажатых рулях.

Это обстоятельство не было учтено при выпуске самолета в первый полет, в результате чего, в первом полете была обнаружена большая неустойчивость самолета в продольном направлении и в отношении курса, что могло привести к катастрофе самолета.

В последующих полетах конструктором применялись некоторые паллиативные мероприятия по улучшению путевой устойчивости (путем увеличения на 15% площади киля) и продольной устойчивости путем небольшого увеличения площади стабилизатора.

Несмотря на эти мероприятия, в настоящее время при центровке 25.3% самолет все еще неустойчив с брошенной ручкой в продольном управлении и по-видимому неустойчив в пути с брошенными педалями.

Большая разница в продольной и путевой устойчивости при зажатых и свободных рулях у этого самолета объясняется большим отклонением хорд рулей к хордам стабилизатора и киля при полной весовой компенсации РВ.

По подсчетам получается, что продольная статическая нейтральность при свободном РВ у этого самолета наступает при центровке 5-6% более передней, чем при зажатой ручке.

Снятие весовой балансировки с РВ могло бы кардинальной изменить лицо машины в части продольной устойчивости.

Сейчас этот вопрос о возможности снятия весовых балансиров с РВ, выясняется со специалистами ЦАГИ по флаттеру.

Доводка машины СК в части путевой устойчивости на наш взгляд должна бы идти по линии уменьшения площади руля направления за счет увеличения площади киля, т.е. при данном ВО РН д.б. уменьшен по площади за свет его хорды.

В настоящее время конструкторы совместно с 4-й лабораторией ЦАГИ принимают меры к лечению машины в этом направлении.

Дальнейшие полеты на этом самолете, на наш взгляд, можно производить только при искусственной предельно-передней центровки." (1379).

14 июня 1940 на заводские испытания был передан И-220 М-87Б Сильванского (2090,133).

14 июня 1940 А.С.Я. на письме Боровкова с кратким отчетом по заводским испытаниям самолета И-207 М-63 с убирающимся шасси, которые проходили в НИИ ВВС с 22 апреля по 7 июня 1940 г., написал резолюцию М.М.Громову: «Прошу ознакомиться и собрать комиссию по передаче на гос. исп.». Однако дальше дело не пошло...(9649).

14 июня 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине был выполнен перелет в Реблицы (ЛВО) для сбрасывания десанта (2923).

14 июня 1940 вышло постановление КО при СНК СССР № 259сс О прекращении строительства некоторых объектов плана, утвержденного на 1939.

КО при СНК СССР постановляет:

Разрешить НКАП прекратить работы по следующим объектам, утвержденным постановлениями Правительства в 1939 году:

1. Мотор М-88А производства завода № 29 (постановление Правительства № 1514-348сс от 20 сентября 1939).

2. Мотор М-88 б/р (безредукторный) производства завода № 29 (постановление Правительства № 1514-348сс от 20 сентября 1939)

3. Мотор М-104 производства завода № 26 (постановление КО от 26 апреля 1939 № 91сс)

4. Мотор М-106, как промежуточный вариант между М-105 и М-107 производства завода № 26 (постановление Правительства № 227сс от 29 июля 1939 г.)

5. Мотор М-12 производства завода № 16 (постановление Правительства № 208сс от 15 июля 1939).

НКАП представить в Комитет Обороны отчет о произведенных затратах по этим работам на предмет их финансирования (10359,19).

14 июня 1940 г. нарком ВМФ адмирал Кузнецов писал письмо члену совета Оборонпрома при СНК Ходякову и наркому боеприпасов Сергееву.

В марте-апреле 1940 г. прошли полигонные испытания реактивные авиабомбы БЕТАБ-750 ДС и БЕТАБ-450 ДС с увеличенными дополнительными скоростями.

Результат испытаний - удовлетворительный.

Бетонобойные и бронебойные авиабомбы с дополнительными скоростями, являются наиболее совершенным и эффективным вооружением бомбардировочной авиации.

В виду важности этих объектов, необходимо в срочном порядке изготовить партию БРАБ-800 ДС - 50 штук и БЕТАБ-450 ДС - 100 штук, для проведения государственных и войсковых испытаний.

Работу по изготовлению БРАБ-800 ДС и БЕТАБ-450 ДС вести с таким расчетом, чтобы подать их на испытания не позже сентября 1940 г. (3354,10).

14 июня 1940 года начальник НИП АВ ВВС полковник Шевченко и военком НИП АВ ВВС старший политрук Ангенов утвердил:

Отчет по полигонным испытаниям зажигательных авиабомб ЗАБ-Э-1 оп. партии 1, 2 и ЗАБ-10 ТГ оп. партии 1 опытного суррогатного снаряжения завода № 80 изготовления 1940 года

Испытания начаты 9 мая 1940 года

Испытания окончены 31 мая 1940 года

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Дьячков

Цель испытания:

Испытание имело цель определить:

Зажигательную способность.

Полноту и время горения.

Интенсивность горения.

Проплавляющую способность.

Безотказность в действии.

Устойчивость бомб на траектории.

Заключение

Бомбы ЗАБ-1-Э оп. партии № 1 и ЗАБ-10 ТГ устан. партии № 1 опытного суррогатного снаряжения завода № 80 полигонные испытания не выдержали.

Бомбы ЗАБ-1-Э оп. партии № 2 суррогатного снаряжения по безотказности действия, полноте сгорания и зажигательной способности дали удовлетворительные результаты и полигонные испытания выдержали.

Бомбы ЗАБ-10 ТГ с коробчатым стабилизатором уменьшают боевую нагрузку самолета СБ на 25% в сравнении с нагрузкой бомбами с перистыми стабилизаторами (в ведро-кассету входят 3 бомбы с коробчатыми стабилизаторами вместо 4 штук с перистыми), а поэтому НИП АВ считает целесообразным оставить у бомб ЗАБ-10 ТГ прежний перистый стабилизатор (7585).

14 июня 1940 года начальник НИП АВ ВВС полковник Шевченко и военком НИП АВ ВВС в/инженер 2 ранга Щербинин утвердили:

Отчет по полигонным испытаниям осколочных бомб АО-8м6 опытного суррогатного снаряжения, 1939 года завода № 12

Испытания начаты 9 апреля 1940 года

Испытания окончены 31 мая 1940 года

Отв. исполнители:

В/инженер 2 ранга Дьячков

Цель испытания:

Испытание имело цель определить:

Осколочное действие бомбы.

Рациональное дробление корпуса бомбы взрывчатым веществом.

Безотказность действия.

Устойчивость бомб на траектории.

Заключение

Бомбы АО-8м6 снаряженные АМТ 80/20 и АМН 88/12 методом шнекования и набивкой и бомбы АО-8м6 снаряженные тротилом методом набивкой по соколочному действию в сравнении со штатными бомбами снаряженными тротилом методом заливкой дали неудовлетворительные результаты и полигонные исптыания не выдержали (7589).

14 июня 1940 заместитель начальника авиации ВМФ генерал-майор Коробков утвердил ее программу полигонных испытаний РБС-132, взрывателей АВ-96 и ракетных орудий, которую составили временный начальник 7 отдела УА ВМФ военинженер 1 ранга Кудров и временный начальник 2 отделения 7 отдела военинжснер 3 ранга Г.И.Мельников. Там. в частности, говорилось, что потребуется оценить точность и кучность огня РБС-132 обеих моделей, проверить их пригодность к стрельбе с самолета (в том числе по бетонированной площадке с пикирования) и безопасность в эксплуатации, соответствие боеприпасов заданными ТТТ, а также устойчивость снарядов на траектории и глубину их проникания в преграду. Кроме того, моряков интересовала пригодность, безопасность, надежность действия у цели, время замедления взрывателя АВ-96 сн1 ЦКБ-22 и его соответствие заданным ТТТ, а также прочность конструкции ракетных орудий с электроконтактными приспособлениями к пиросвечам, удобство в эксплуатации РО- 132 и действие выстрела на самолет.

Для этого требовалось выполнить растрясенный полет с полным (10 штук) боекомплектом в нейтральном снаряжении, затем отстрелять его с земли при работающих моторах: четыре выстрела по одному снаряду, залп двумя и залп четырьмя снарядами (11402).

Другие оборонные отрасли:

14 июня 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 262сс "Об изготовлении артиллерийских систем большой мощности на железнодорожных транспортерах" с приложениями (21927).

14 июня 1940 г. Приказом по НКВ № 164 заводу № 92 предписывалось начать испытания нового орудия с полевого станка 1 сентября 1940 г. Для экономии времени ОКБ № 92 использовало практически законченный проект 76-мм танковой пушки с баллистикой зенитного орудия обр. 1931/38 гг. — Ф-27. В проекте были сделаны лишь те изменения, которые требовались для уравновешивания более короткого ствола, а также упрощения технологии изготовления. С 15 по 25 сентября орудие Ф-34 проходило программу отстрела с полевого станка (от орудия Ф-22УСВ). К 1 октября опытное орудие было установлено в башне танка БТ-7А и поступило на заводские испытания обкаткой и стрельбой. Испытания завершились 20 ноября, а поскольку никаких серьезных недоработок в конструкции пушки найдено не было, то уже 21 ноября орудие было рекомендовано для принятия на вооружение и предстало перед приемочной комиссией НКО (10782).

14 июня 1940 г. Приказом по НКВ № 164сс заводу № 92 предписывалось начать испытания нового орудия с полевого станка с 1 сентября 1940 г. Для ускорения разработки П. Муравьев и В. Норкин использовали задел по эскизному проекту 76,2-мм танковой пушки большой мощности Ф-27, разработанной в инициативном порядке в начале 1940 г., а также документацию на уже освоенное в серии орудие Ф-32. Несмотря на то что прототипом при разработке всех указанных орудий являлась пушка Ф-22, новая танковая пушка отличалась от нее не только установкой, а от серийной танковой Ф-32 (выпуск которой велся на Кировском заводе) не только длиной ствола. Была значительно снижена трудоемкость изготовления казенника. В частности, вместо ме-ханообработки введено фасонное литье, штамповка, точечная сварка, уменьшено количество легирующих металлов в пользу углеродистой стали (10782).

14 июня 1940 г.

№ 149. Письмо начальника специального технического бюро Наркомата тяжелого машиностроения СССР Н. А. Рудакова секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) А. А. Жданову об изготовлении на Кировском и Ижорском заводах опытного корпуса танка КВ

Источник:

Оборонно-промышленный комплекс СССР накануне Великой Отечественной Войны (1938 — июнь 1941). М.: Книжный Клуб Книговек, Москва, 2015. Стр. 617-618.

Архив:

РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2892. Л. 30-31. Заверенная копия.

Совершенно секретно.

1. 20-27 мая 1940 г. комиссия Комитета обороны под председательством помощника начальника АБТУ т. Алымова провела сравнительные испытания опытной литой башни танка КВ, цементованной во время отливки, разработанной специальным техническим бюро НКТМ, опытной литой гомогенной башни танка КВ, изготовленной НИИ-48, и катаной гомогенной плиты для танка КВ, изготовленной Ижорским заводом в валовом порядке.

Испытания показали, что катаная гомогенная броня танка КВ, хорошо сопротивлялась тупоголовым снарядам 76-мм калибра (предел тыльной прочности при 630-640 м/с), пробивается остроголовыми снарядами того же калибра при 530-550 м/с, причем сами снаряды остаются целыми.

Так как на вооружении КА находятся только тупоголовые снаряды 76-мм калибра, а, с другой стороны, существует мнение, что вероятность попадания в танк снарядов по нормали исключена, технические условия на приемку катаной гомогенной брони для КВ не предусматривают испытания ее остроголовыми снарядами. Между тем находящийся на Кировском заводе один танк КВ, участвовавший в боевых действиях на финском фронте, из 6 попаданий снарядами 37-мм калибра имеет одно попадание по нормали (в борт); другой танк из 10 попаданий — одно попадание по нормали в носовую часть, причем в обоих случаях снаряды углублялись в броню на 68 мм.

Таким образом, катаная гомогенная броня, выпускаемая Ижорским заводом в валовом порядке, является неполноценной броней, легко уязвима остроголовыми снарядами, которые, несомненно, противник будет применять наряду с тупоголовыми. Надо немедленно серьезно заняться улучшением ее качества в направлении либо поверхностной цементации, либо повышения ее общей твердости.

2. На испытаниях установлено также, что опытная литая броня танка КВ, цементованная во время отливки (башня), толщиной 80-82 мм, по снарядостойкости против тупоголовых снарядов почти не уступает катаной гомогенной броне толщиной 75  мм, но в то же время не пробивается остроголовыми снарядами при скорости 560-580 м/с.

Преимущества литой брони, цементованной во время отливки, еще более подкрепляют технико-экономические показатели. Так, например, опытная литая башня танка КВ, цементованная во время отливки, требует времени на изготовление на 20% меньше и имеет стоимость на 50% меньше, чем такая же башня из катаной гомогенной стали.

3. Изготовление танков КВ можно значительно ускорить, если решить задачу отливки и термообработки целых корпусов этого танка. Условия на  Ижорском заводе для этого есть. Коллектив товарищей, желающих взяться за это дело, подобран.

При получении руководством Кировского и Ижорского заводов категорических указаний обеспечить внеочередное проведение всех необходимых работ такой опытный целый литой корпус танка КВ с толщиной брони 85 мм будет отлит и термически обработан к 15 августа 1940 г.

Рудаков

Резолюция: «Разослать заинтересованным наркомам, спросив их мнение. Жданов».

РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2892. Л. 30-31. Заверенная копия (17909).

Армия:

С 14 июня по 3 июля 1940 г.:

Таблица 88 (Составлена по: РГАЭ. Ф.9527. Оп. 1.Д. 1585. Л.25.).

Перевозки грузов авиаотрядами ГВФ во время Прибалтийского и Бессарабского походов (с 14 июня по 3 июля 1940 г.)

| Категории | вес, т |
| --- | --- |
| оружие, боеприпасы, другие спецгрузы | 278,8 |
| почта, газеты, литература | 202,1 |
| Итого | 480,9 |

(11710,530).

14 июня 1940 два МБР-2 сбили финский Ю-52 OH-ALL Калева, летевший из Эстонии. Там была диппочта, один американский, два немецких и два французских дипломата, которых подобрала п/л Щ-301 (6273, 36).

14 июня 1940 два советских Ильюшин ДБ-3Т сбивают финский Aero O / Y Junkers Ju 52 авиалайнер Калева вскоре после того, как он взлетает из Таллинна, Эстония. Он врезается в Финский залив, в результате чего погибли все девять человек на борту, в том числе американский дипломатический клерк Генри У. Антейл младший, младший брат композитора Джорджа Антейла (20795).

14 июня 1940 г. пара ДБ-3 перехватила над нейтральными водами пассажирский Ju-52/3mge OH-OLL Kaleva финской авиакомпании Aero O/Y, шедший из Таллинна в Хельсинки, и сбила его. Погибли 9 человек (19944).

14 июня в 1940 году катастрофа самолёта «Junkers» «Ju-52/3m», командир воздушного судна шеф-пилот финской авиационной компании «Aero O/Y» полковник Виллебрандт Б. Экипаж выполнял рейс по маршруту Таллин - Хельсинки (Мальми). На борту находились дипломаты США и Франции. Самолёт был атакован и сбит парой советских «ДБ-3Т» в нейтральных водах Финского залива. На борту находилось 9 человек, все погибли. Три сотрудника западных посольств с объемистым багажом покидали Эстонию в то время, когда в адрес правительств западных стран от имени Народного комиссариата иностранных дел отправлены требования закрыть свои посольства в Эстонии, Латвии и Литве в связи с вхождением этих стран в состав СССР. В акватории Финского залива было организовано патрулирование. Одна из советских подводных лодок, «Щ-301», находилась на позиции точно под трассой пролета финского «Юнкерса». Моряки уже получили приказ о начале блокады Эстонии. В нем содержалось задание проверять все суда, покидающие Эстонию, а также всех пассажиров и весь груз на борту. Предполагалось, что эстонское правительство попытается покинуть страну и, возможно, будет находиться на каком-либо судне. В случае если некое судно не остановится или окажет сопротивление, разрешалось открывать по нему огонь; национальная принадлежность судна не имеет значения. То же относилось и к самолетам. Пара самолётов «ДБ-3Т» из состава 1-го минно-торпедного авиаполка ВВС КБФ, ведущий - командир авиационного полка полковник Бедзинашвили Ш.Б. и ведомый капитан Бабушкин М.А., вылетела на разведку в северо-западную часть Балтийского моря. Заметив взлетевший с аэродрома Лагсберг (Таллин) Юнкерс, советские лётчики сблизились с ним. Правый пилот ведущего самолёта Хохлов П.И. (будущий генерал-лейтенант авиации, ГСС), открыв крышку астролюка, рукой показал пилоту Юнкерса на разворот в сторону аэродрома посадки. Пилот Юнкерса не повиновался и продолжал лететь с прежним курсом. После предупредительной стрельбы двумя очередями и последующим игнорированием команд, Юнкерс был сбит (14922).

Жизнь и внутренняя политика:

14 июня 1940 И.В.С. в своем кабинете в Кремле открыл сейф, достал бестужевские капли и уехал на дачу с микроинфарктом (2536,102).

14 июня в 1940 году советское правительство обратилось к правительствам Латвии, Литвы и Эстонии с осуждением нарушений ими договоров о взаимной помощи (14922).

Внешняя политика:

14-16 июня 1940 СССР предъявил ультиматум Эстонии, Латвии и Литве, требуя немедленно разрешить ввод советских войск на их территорию и создание просоветских правительств (1348,244).

14 июня 1940 года Отряд легких сил КБФ установил воздушную и морскую блокаду Прибалтики. На границах Литвы войска завершили сосредоточение и развертывание к 15 июня, а на границах Латвии и Эстонии - к 16 июня. Группировка выделенных для операции против Литвы, Латвии и Эстонии ВВС РККА насчитывала 2601 самолет. Она включала в себя 18 сред-небомбардировочных, 3 дальнебомбардировочных, 5 тяжелобомбардировочных, 3 легкобомбардировочных, 2 штурмовых и 16 истребительных авиаполков. Советские войска заняли 15—16 июня большую часть территории Литвы, а к 21 июня под их контролем уже находилась почти вся территория Прибалтики (Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. С. 162-163, 168.). Никаких шансов противостоять этой армаде балтийские страны не имели. Самым слабым потенциальным противником была Эстония, о которой речь шла выше (11710,411).

14 июня 1940 года посол французской республики в СССР Э. Лабонн передал Молотову некоторые соображения французского правительства: "Изменение военной обстановки на суше подрывает в настоящее время равновесие европейских сил. Не считает ли Советское правительство, что имеющийся одновременно для Франции и СССР риск увеличил идентичность их интересов. Если Советское правительство имеет ту же точку зрения, как и французское, согласится ли оно на обмен мнениями о средствах сохранения равновесия, которое находится под угрозой?" По существу, французским правительством делалась попытка наладить отношения с СССР. Однако в этой беседе с Лабонном Молотов заявил, что "позиция Советского Союза определяется договорами, заключёнными им с другими странами, и политикой нейтралитета, о которой было заявлено в начале европейской войны". Чтобы "улучшить отношения с Советским Союзом", французское правительство намеревалось послать в Москву известного просоветского деятеля Пьера Кота. Министр общественных работ Де Монзи говорил Эренбургу, находящемуся в то время в Париже: "Если русские нам продадут самолёты, мы сможем выстоять. Неужели Советский Союз выиграет от разгрома Франции? Гитлер пойдёт на вас... Мы просим об одном: продайте нам самолёты... Сообщите в Москву... Если нам не продадут самолётов, через месяц или два немцы займут всю Францию". Разумеется, все подобные инициативы Франции не встречали в Москве никакого ответа (9492).

14 июня 1940 сбили финский пассажирский Ju-52. Самолет, имевший собственное название "Калева" совершал рейс Таллин - Хельсинки. На его борту кроме экипажа находились американский и два французских дипломата, вывозившие посольские документы, а также два немецких и шведский бизнесмен и одна женщина. Обнаруженный в воздухе почти сразу после вылета парой ДБ-3 1-го мтап (ведущим пары был сам командир полка полковник Ш.Б. Бедзиношвили) "Калева" был сбит после отказа подчиниться требованию вернуться в Таллин, которое выражалось посредством предупредительных очередей. Большая часть дипломатической почты была подобрана патрулировавшей в заливе советской подводной лодкой "Щ-301" (12002).

За рубежом:

14 июня в 1940 году рано утром, спустя месяц после начала Германией активных военных операций против Франции, немецкие войска без боя вошли в Париж. Военный губернатор генерал Анри Фернан Денц объявил столицу «открытым городом», и она на три четверти опустела. Оставшиеся же жители были разбужены речью из громкоговорителей на французском языке с сильным немецким акцентом: с восьми часов вечера до пяти утра устанавливается комендантский час. Кроме того: «Парижане! В течение двух ближайших дней войска Рейха будут проходить торжественным маршем по Парижу, всем оставаться дома!» Часы повелевалось перевести на час вперед. Город зажил по нацистским законам и берлинскому времени. Французские триколоры исчезли, и над Эйфелевой башней и Триумфальной аркой на долгих четыре года взвились знамена с гигантской свастикой (14922).

14 июня 1940 фашистские войска заняли Париж (4962).

14 июня 1940 германские войска вошли в Париж. Накануне французское правительство обратилось к британскому с просьбой освободить его от обязательства по франко-британскому соглашению от 28 марта 1940 о незаключении сепаратного мира. Британский кабинет с учетом фактического положения дел и неспособности Франции к сопротивлению в принципе был готов согласиться с французской просьбой, но при условии гарантий того, что французский флот и авиация не будут использованы против Великобритании (3871).

June 14th, 1940: German troops enter Paris which has been evacuated by most of its inhabitants. Heeresgruppe C (von Leeb), with 24 divisions, prepares to cross the upper Rhine to attack the Maginot Line in Alsace. The French government leaves Tours for Bordeaux. All remaining British troops in France are ordered to return to England (3819).

14 июня 1940 германские войска вошли в Париж, жители которого в основном эвакуировались. Группа С с 24 дивизией (фон Лееб) подготовилась к форсированию верхнего Рейна для атаки в направлении линии Мажино в Эльзасе. Французской правительство перебралось из Тура в Бордо. Все оставшиеся во Франции британские части получили приказ возвратиться в Англию (3819).

14 июня 1940 пал Париж (74,141).

June 14 1940 German troops enter Paris (1223).

14 июня 1940 немецкие войска вошли в Париж (1223).

Разгром Франции нарушился баланс сил в Европе и политика нейтралитета СССР стала глупой, так как А.Гитлер обратил внимание на восток. Реакцией И.В.С. стал захват Эстонии, Латвии, Литвы и поход на Бессарабию и Буковину, а также меры по милитаризации труда (2070,11).

14 июня в 1940 году французская эскадра (4 крейсера и 12 эсминцев) обстреляла промышленные райoны Генуи и Савоны (14922).

14 июня 1940 г. когда после нападения Италии на Францию британское и французское правительства обратились к Турции с требованием вступить на их стороне в войну, то она не только отказалась сделать это, но и объявила себя "невоюющим государством" (3871).

14 июня 1940 Испания захватила международный порт Танжер (2443,416).

14 июня 1940 1 и 7 пехотные армии группы Ц г-п фон Лееба атаковали линию Мажино и прорвали ее. Линия Мажино была построена в 1929-1934 и совершенствовалась до мая 1940. Включала 3 укрепрайона, 5600 ДОС, в т.ч. 520 артиллерийских и 3200 пулеметных (2144,2).

14 июня в 1940 году Турция заявила о своем нейтралитете в войне Германии и западных союзников (14922).

14 июня в 1940 году США замораживают активы Германии и Италии на своей территории (14922).

14 июня 1940 фашисты открыли в Польше концлагерь Освенцим (4962).

14 июня 1940 в Освенцим прибыла первая партия заключенных - поляков (3263,328).

14 июня в 1940 году в концлагерь Освенцим была доставлена первая партия заключенных - свыше 700 поляков. Приказ о создании концлагеря в Освенциме появился 27 апреля 1940 года, а 14 июня сюда привезли первый транспорт - 728 поляков. Освенцим был выбран как важный железнодорожный узел, куда удобно было доставлять обреченных; кроме того, пригодились опустевшие казармы Войска Польского, где и устроили концлагерь Аушвиц. Он стал крупнейшим в Европе местом уничтожения людей разных национальностей, главным образом, евреев. Масштабы террора росли, и в следующем, 1941 году, в трех километрах от Освенцима - деревне Бжезинке, переименованной в Биркенау, построили новый лагерь - Аушвиц-II. Еще через год в Моновицах под Освенцимом появился Аушвиц-III, для которого во время войны соорудили около четырех десятков филиалов. Концлагерь в Освенциме был не только самым большим. Его недаром называли лагерем смерти: из примерно 7,5 миллионов человек, погибших в гитлеровских концлагерях с 1939 по 1945 год, на его долю приходится 4 миллиона. Если в остальных лагерях, по мнению исследователей, выжил лишь каждый десятый, то в Освенциме победы дождались только те, кого не успели уничтожить. Один из бывших узников концлагеря Антони Кемпиньский, профессор психиатрии, писал: «Благодаря богатой лагерной литературе можно представить себе, как выглядела жизнь в лагере. Однако это представление далекое и туманное. Кажется, что пропасть, отделяющая людей из лагеря и тех, кто в нем не был, - непреодолима, ибо никто не в состоянии почувствовать все то, что они пережили. Их переживания - вне границ человеческого понимания». В 1947 году в Освенциме создан Государственный музей «Освенцим-Бжезинка», на месте бывших концлагерей Аушвиц-Биркенау. Он стал памятником миллионам жертв фашистского террора. На территории бывшего лагеря Биркенау в 1967 году открыт международный памятник жертвам фашизма. С 1992 года в Освенциме действует центр информации, где собраны материалы о концлагере и его идеологах. Здесь организуют многочисленные международные встречи, дискуссии, симпозиумы. Это также место общих молитв людей разного вероисповедания (14922).

Авиапромышленность:

15 июня 1940 Нач. ЦАГИ Петров на письме Кочеригина по поволу продувки ВМГ ОПБ в ЦАГИ написал, что работа будет выполнена, но просил решить вопрос об оплате (9649).

15 июня 1940 года Ворошилову К.Е.

Шахурин А.И. представил проект постановления КО о создании на заводе № 156 нового одномоторного одноместного пикирующего бомбардировщика конструкции Кочерыгина со следующими данными:

Максимальная скорость на высоте 7000 м – 600 км/час

Дальность с нормальной нагрузкой – 700 км

Дальность с перегрузкой – 1100 км

Потолок практический – 10500 м

Вооружение – 2 пулемета 7,62 мм или 2 пулемета 12,7 мм в перегрузку.

Бомб – одна в 500 кг внутри фюзеляжа или 1 в 250 кг внутри фюзеляжа и две по 250 кг под крыльями.

Срок представления самолета на гос. испытания:

1 –го экземпляра – к 1 февраля 1941 года

2 –го экземпляра – к 1 апреля 1941 года

На создание нового пикирующего бомбардировщика Шахурин А.И. просит отпустить из резервного фонда СНК 7 млн. рублей и на премирование конструкторов, ИТР, рабочих и служащих завода № 156 – 2 млн. 400 тыс. рублей.

Прошу проголосовать проект постановления КО в редакции Секретариата и разрешить голосовать опросом членов КО.

(Пометка: Об этом решении Ворошилова К.Е. сообщено Шахурину А.И. по телефону. Пугаев. 16 июня 1940 года) (3420, 47).

15 июня 1940 на ДБ-3Ф 2М-88 N 390204 в ходе гос. испытаний нового вооружения провели полет на определение расхода горючего с полетным весом 8000 кг на 4000 м с 3хФАБ-250 (2686).

15 июня 1940 года для обеспечения производства самолета ДБ-240 М. Б. Шенкману предписывалось: немедленно приступить к проектированию и изготовлению стапелей, всей оснастки, приспособлений и специнструмента для серийного производства самолета ДБ-240; не ожидая результатов госиспытаний запустить в производство задел на 70 самолетов выпуска 1940 года; «по получении чертежей самолета, исправленных и уточненных на основании данных госиспытаний приступить к серийному производству, обеспечив в 1.01.41 создание комплексного задела деталей, агрегатов и готовых изделий не менее, чем на 150 самолетов (21518).

15 июня 1940 состоялось заседание макетной комиссии по рассмотрению макета модификации 100 в варианте ПБ с 2М-105 (1077,312).

15 июня 1940 был утвержден макет самолета "100" в варианте пикирующего бомбардировщика ПБ-100 (9655).

15 июня 1940 г. макетной комиссией вынесено решение предусмотреть возможность подвески РО-132 на консольные части крыла Пе-2 по четыре штуки на плоскость. Решение макетной комиссии не выполнено. В постановлении Комитета Обороны №374сс от 7 сентября 1940 г. установка РО-132 на самолете Пе-2 не указана (11402).

15 июня 1940 г. закончились дополнительные испытания для определения возможности пикирования на СБ, которые велись на полигоне авиационных вооружений с 25 мая. СБ №15/266 пикировал под углами от 50 до 90. осуществлялся сброс ФАБ-250 и ФАБ-500. при этом легчнк пользовался прицелом ПАН-23, момент выхода определял штурман при помощи прицела ОПБ-1. Общая опенка: «самолет слепой, летчик не видит цели до 70, НУЖНО УЛУЧШИТЬ обзор, поставить воздушные тормоза» (6413).

15 июня 1940 г. закончились дополнительные испытания для определения возможности пикирования на СБ, которые велись на полигоне авиационных вооружений с 25 мая. СБ № 15/266 пикировал под углами от 50 до 90°, осуществлялся сброс ФАБ-250 и ФАБ-500, при этом летчик пользовался прицелом ПАН-23, момент выхода определял штурман при помощи прицела ОПБ-1.

В отчетных документах по этим испытаниям указывалось, что в пикирование самолет входит легко, для перехода на углы 70-80° требуется 4-5 секунд. Элеронов и руля поворота на пикировании СБ почти не слушает, вследствие чего довороты на цель трудно осуществимы. Механизм ПБ-3 действовал безотказно.

Общая оценка: "самолет слепой, летчик не видит цели до 70°, нужно улучшить обзор, поставить воздушные тормоза". Быстрое нарастание скорости затрудняет отыскание цели и создает большие перегрузки при выводе" (12027).

15 июня 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-2 был выполнен полет на определение температурных режимов ВМГ и проверку работы мотора на максимальной мощности. Неудачно. Потом до 18 июня ремонтировали (2988).

15 июня 1940 закончились гос. испытания И-26-2, которые проводились с 1 июня 1940 (65,17). Не было полетов на пикирование и штопор (2090,147).

Не выдержал из-за недостаточной прочности носка крыла, перегрева масла, недоведенности вооружения и шасси и предложили в кратчайшие сроки устранить обнаруженные результаты и предъявить в кратчайшие сроки на повторные испытания (1204,54).

15 июня 1940 закончились гос. испытания одноместного истребителя И-26 М-105П с винтом ВИШ-61 Д-3 м постройки завода 115 конструкции А.С.Я., которые шлис 1 июня 1940. Отв. исполнители: ви ви2р Максимов, 1-й вл к Николаев и 2-й вл м Стефановский (2924).

Заключение: Самолет И-26 М-105П был предъявлен на гос. испытания в недоведенном состоянии и не был испытан на пикирование, высший пилотаж с перегрузками и штопор.

1. Предъявленный экз. гос. испытаний не выдержал.

2. ГК А.С.Я. и дир. завода 115 надлежит в кратчайший срок довести самолет и устранив основные дефекты, затрудняющие нормальную эксплуатацию, предъявить И-26 вновь на гос. испытания.

3. Просить А.И.Ш. о даче указания заводам 301 и 292 о необходимости устранения всех основных дефектов, выявленных при первых гос. испытаниях И-26, на серийных самолетах (2924).

15 июня 1940 на И-26 М-105П ВИШ-61 А.С.Я. в ходе гос. испытаний, которые проходили с 1 по 15 июня 1940 выполнили полеты: на устойчивость на высоте 3000 м и облеты л Холопцевым, Филиным (2924).

15 июня 1940 года закончились гос. испытания одноместного истребителя И-26 М-105П с винтом ВИШ-61 постройки завода № 115 конструкции Яковлева, которые проходили с 1 июня

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Максимов

1-й вед. летчик капитан Николаев

2-й вед. летчик майор Стефановский

Цель испытаний

Определение летно-тактических данных самолета, его устойчивости, управляемости.

Оценка доведенности самолета, винтомоторной группы, вооружения и спецоборудования.

Определение соответствия самолета тактико-техническим требованиям.

Испытания проводились с 1 июня по 15 июня 1940 года.

Общая продолжительность испытаний 15 дней, из них летных – 8.

За период испытаний выполнено 52 полета общей продолжительностью 21 час. 11 мин.

Заключение

Самолет И-26 М-105П конструкции инженера Яковлева был предъявлен на гос. испытания в недоведенном состоянии и не испытан на пикирование, высший пилотаж с перегрузками и штопор.

Предъявленный самолет гос. испытаний не выдержал.

Дневник испытаний

| Дата | Характер работы |
| --- | --- |
| 2 июня 1940 года | Произведено 3 полета: 1-й полет для проверки самолета летчиком завода Корзинщиковым. 2-й полет для ознакомления летчика НИИ ВВС Николаева. |
| 3 июня 1940 года | Полет на определение границ высотности мотора. 2-й полет на определение границ высотности мотора. |
|  | 3-й полет на определение границ высотности мотора. |
| 4 июня 1940 года | Произведен пилотаж. |
| 8 июня 1940 года | 6 полетов на определение взлетно-посадочных свойств самолета. |
| 9 июня 1940 года | 2 полета на зубцы. Полет на определение маневренности самолета на высоте 3000 м. |
| 10 июня 1940 года | 8 полетов на снятие взлетно-посадочных свойств самолета. |
| 11 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=5500 м. Полет на километраж. Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=8000 м. Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=8000 м и отстрел на автоматику из пушки и пулеметов. Полет на маневренность и стрельбу. |
| 12 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=8000 м и отстрел вооружения на автоматику. Полет на стрельбу. |
| 13 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=5000 м. Полет на определение расхода горючего. |
| 14 июня 1940 года | Полет на расход горючего. Облет самолета летчиками Кубышкиным, Кабановым. Полет на устойчивость. |
| 15 июня 1940 года | Полет на устойчивость Н=3000 м. Облет самолета летчиками полковым комиссаром Холопцевым, в/инженером 1 ранга генерал-майором Филиным. |
| 16 июня 1940 года | Облет самолета летчиками: в/инженером 1 ранга Никашиным, в/инженером 2 ранга Максимовым, в/инженером 2 ранга Кочетковым, капитаном Прошаковым, майором Малышевым, ст. лейтенантом Шапоровым. |

(4557).

15 июня 1940 закончились госиспытания одноместного истребителя И-26 М-105П с винтом ВИШ-61 Д-3 м постройки завода 115 конструкции А.С.Я., которые проходили с 1 июня 1940.

Общая продолжительность 15 дней, из них наземные испытания 4 дня, нелетная погода 3 дня

Заводской ли Корзинщиков пароизвел три полета для проверки с-та 2 июня 1940 г.

23 июня 1940 был утвержден Отчет по испытаниям одноместного истребителя И-26 М-105П с винтом ВИШ-61 Д-3 м постройки завода 115 конструкции А.С.Я.

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Максимов

1-й вед. летчик капитан Николаев

2-й вед. летчик майор Стефановский

29 мая 1940 Нач. ГУАС КА Алексееву за № 395 было направлено

Постановление по передаче на госиспытания с-та И-26 конструкции и постройки з-да № 115:

1. Отчет по заводским летным испытаниям с-та И-26 утвердить

2. Принять, что с-т может быть передан га госиспытания

3. Рез-ты летных испытаний близки к заданным и расчетным

Приложения:

Пред. Комиссии А.С.Я., М.Громов, Корзинщиков (699).

Акт

составлен на предмет приемки с-та И-26 М-105П в винтом ВИШ-61 № 2 постройки з-да № 115 на госиспытания представителями НИИ ВВС КА в составе ви ви2р Н.М.Максимова, испытателя по вооружению ви1р В.А.Березина, исп. По ВМГ ви2р Иванова, техн. С-та вт1р В.Ф.Сбитнева, техн. По спецобор. Ви1р Н.Т.Баранец.

Комиссия осмотрела и проверила матчасть с-та, вооружение, отчет по заводским испытаниям и документацию, и нашла следующее:

1. Программа заводских летных испытаний выполнена на 65%

2. На заводских летных испытаниях не выполнено:

а) штопор до 2-х витков

б) не отработана ВМГ на высоте более 5000 м. Полеты выше 5500 м не проводились

в) полеты с перегрузками (пикирование, бочки, иммельман)

г) полеты на устойчивость с-та

д) полеты на определение расхода горючего

е) полеты на отработку стрелково-пушечного вооружения

3. Прочность с-та

Носок крыла слаб. На статиспытаниях носок крыла после усиления выдержал всего 67% нагрузки по нормам прочности с-тов редакции 1940 г. Общая прочность недостаточна, т.к. расчет с-та произведен на вес 2300 кг, а действительный вес с-та 2700 кг, что составляет 11 кратный запас прочности вместо 13 положенных для истребителей по нормам прочности.

4. При осмотре матчасти с-та обнаружен ряд дефектов, часть которых заводом была устранена.

Неустраненными дефектами остались:

по с-ту (6)

по ВМГ (5)

по спецоборудованию (13)

Мотор М-105П № 015-33 наработал 36:57 до выработки ресурса осталось 13:03

На самолете не установлен генератор

С-т не оборудован ночными посадочными средствами

Отсутствует розетка для питания сети от аэродромного аккумулятора

Нет обогрева трубки Пито

Электропроводка не экранирована и отсутствует металлизация

На с-те не установлен приемник-передатчик радиостанции

Не установлен вариометр

Кислородное оборудование в воздухе не проверялось

Стрелковое вооружене с-та не доработано

Стрельба велась от синхронизатора с однокулачковой шайбой.

Пушечное вооружение не отрабоано

Стрельба из пушки не производилась

7. Кроме указанного, заводом не выполнены ТТТ по следующим пунктам:

1) не установлено бомбардировочное вооружение, не предусмотрена установка для подвески бомбосбрасывателя

Не установлен на 2-м экз. ТК

8. заводом не представлена следующая документация по с-ту - - расчеты на прочность шасси и костыля, замков шасси, узлов крепления фюзеляжа, весовой сводки, материалов статиспытаний, объяснительной записки к расчету на прочность, инструкции по эксплуатации, описания и чертежей по вооружению, невилировочный чертеж, компоновочный чертеж.

9. Комиссия считает, что с-т И-26 М-105П завода № 115 не доведен и заводские летные испытания согласно Постановлению Правительства не закончены, ввиду недостаточной прочности носка крыла и недоработки ВМГ выше 5000 м. С-т может быть принят на госиспытания с целлью проверки данных в объеме заводских испытаний.

Согласно приказу Нач. ГУАС КА комдива Алексеенко № 071 от 29 мая 1940 с-т И-26 М-105П ВИШ-61 принят на госиспытания 1 июня 1940.

19 июня 1940 подписали:

Ведущий инженер ви2р Максимов

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Максимов

инженер по вооружению ви3р Берлин

инженер по ВМГ ви2р

инженер по спецоборудованию

Основные характеристики с-та

Вес пустого 2206

Вес нагрузки 494

Полный полетный вес 2700 кг

Мощность мотора 1050 лс

Нагрузка на 1 м2 153.5 кг

Нагрузка на 1 лс 2,535 кг

Сравнительная таблица: с-ты И-28 М-88 (ГИ), И-180 М-88 (ЗИ), И-3-1 М-105П (ЗИ), И-200 (ЗИ), Хе-100, Ме-109, Спитфайр, Бедд ХР-39

Заключение:

Самолет И-26 М-105П конструкции инженера Яковлева был предъявлен на гос. испытания в недоведенном состоянии и не испытан на пикирование, высший пилотаж с перегрузками и штопор.

1. Предъявленный самолет гос. испытаний не выдержал вследствие наличия следующих основных дефектов:

а) недостаточной прочности носка крыла (составляет 67% от норм прочности), что лимитурует полет с перегрузками

б) недоведенности шасси с-та и невозможности их уборки при наборе высоты

в) наличие высокой температуры воздуха в кабине пилота и попадание в нее отработанных газов, что приводит к быстрому утомлению летчика

г) недоведенности ВМГ, вследствие чего невозможна эксплуатация мотора на номинальной мощности при наборе высоты (перегрев масла)

д) недоведенность вооружения, когда при производстве стрельбы звенья и гильзы попадают в стабилизатор

ж) недостаточный запас продольной устойчивости

2. ГК с-та И-26 т. А.С.Я. и директору з-да № 115 надлежит в кратчайший срок довести с-т и устранив основные дефекты, затрудняющие нормальную эксплуатацию, предъявить вновь на госиспытания

3. Просить НКАП т. А.И.Ш. о даче указаний з-дам № 301 и № 292 о необходимости устранения всех основных дефектов, выявленных при первых госиспытаниях с-та И-26, на серийных с-тах

Плодписали Нач. НИИ ВВС Филин и Военком НИИ ВВС полк. Комиссар Холопов

Крыло деревянное с двумя деревянными лонжеронами коробчатого сечения.

Фюзеляж и моторама - из хромансилевых труб - одно целое.

Летчики облета Холопцев, Никашин, Малышев, Кубышкин, Максимов, Кабанов, Корчергин, Шапотов (маневренность лучше, чем у Ме-109), Прошаков (перекладывание из виража в вираж легкое, посадка простая, пробег устойчив, в кабине душно, машина представляет больше удовлетворение).

Таблица максимальных скоростей

| Высота | Скорость | Обороты | Рк |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 490 | 2600 | 910 |
| 1000 | 519 | 2600 | 910 |
| 2000 | 546,5 | 2600 | 910 |
| 2800 1 гв | 564 | 2600 | 910 |
| 3000 | 567,5 | 2600 | 910 |
| 4000 | 577 | 2600 | 890 |
| 4800 2 гв | 585,5 | 2600 | 910 |
| 6000 | 572,5 | 2700 | 790 |
| 7000 | 553 | 2700 | 700 |
| 8000 | 529 | 2700 | 620 |

Потолок теоретический 10400, практический 10200, время набора 26,5

Таблица скороподъемности

| Высота | Скорость верт. | Время | Скорость горизонт. | Обороты | Рк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 13,0 | 0 | 250 | 2400 | 910 |
| 1000 | 14.5 | 1.2 | 250 | 2400 | 910 |
| 2000 | 15,9 | 2,3 | 250 | 2400 | 910 |
| 3000 | 13,0 | 3,4 | 249 | 2400 | 810 |
| 4000 | 13.4 | 4,7 | 245 | 2400 | 865 |
| 5000 | 12,9 | 6,0 | 240 | 2400 | 830 |
| 6000 | 10,5 | 7,4 | 235 | 2400 | 725 |
| 7000 | 8,1 | 9,1 | 229 | 2400 | 630 |
| 8000 | 5,7 | 11,5 | 222 | 2400 | 540 |
| 9000 | 3,3 | 15,2 | - | - | - |
| 10000 | 0,9 | 23,6 | - | - | - |

Взлетно-посадочные данные:

Разбег 300, время 12.3, скорость 1,2 м/сек, скорость отрыва 175 км/час

Пробег 350 м, время 33, скорость 1-2, скорость посадочная 135 км/час

Маневренность на 1000 м на скорости 300

вираж левый 22

вираж правый 22

вираж серийный левый 1:15

вираж серийный правый 1:25

Размеры

Размах 10000 мм, удилинение 5,83

Длина на стоянке 8475

высота 2485

Площадь крыла 17,58

Профиль Кларк УН, у фюзеляжа 15%, на концах - 7%

Вкс пустого 2206 кг

Нормальный полетный 2691,2

Нагрузка:

летчик с парашютом 90

горючее 305

масло 29

патроны для пулемета 27,7

патроны для пушки 25.5

аккумулятор 8

ЦТ пустого 18,55%, при нормальном полетном - 25,2%

Мотор М-105П № 01533

Диаметр цилиндра 170 мм, ход поршня 148 мм

Степень сжатия 7, пер. число к нагнетателю 1: 7,85, 1:20

Редукция 2/3

Направление вращения - мотор правое, винт левое

Сухой вес 580 кг

Макс. мощность 1100 лс, Рк 950, обор. 2600

Ном. Мощность 1020, Рк 910, обороты 2650

Ном. Мощность на расчетной высоте 1100/1050 (1 и 2)

Расчетная высотность 2000/4000

Расход горючего 230/260 г/лс/ч

Автоматы - РПД и Р-6

Габариты:

длина 2027

высота 946

ширина 777

Основные отличия от М-105 - двухскоростной нагнетатель, степеньт сжатия 7 вместо 6

Винт ВИШ-61 завода № 28, шир. Лопасти 250 мм.

Установочный угол макс. 50 гр., мин. 23:40

Вес винта 131 кг

Вооружение

ШКАСх2 = 37 кг, 760 патронов - 24,3 кг

Мотор-пушка ШВАК 20мм - 53 кг, патронов 120 - 25,8 кг

Перечень дефектов, опасных для полета на с-те И-26

- на большихх скоростях фонарь кабины сдвигается вперед и при открывании требуются большие усилия

- звенья и гильзы пушки попадают в стаюбилизатор и пробивают обшивку

- шасси не убирается на скорости свыше 210-220 км/час

По с-ту - 31 дефект, по ВМГ - выброс масла через суфлер, перегрев мотора и т.д. (699).

15 июня 1940 г. были закончены госиспытания испытания И-26-11 в НИИ ВВС ГУАСК, которые проходили с 1 июня и были выполнены полностью в установленные приказом начальника ГУАС сроки. 16 июня самолет был облетан летчиками НИИ ВВС. За время испытаний провели 52 полета с общим налетом 21 час 11 минут.

Недостаточная прочность носков крыла (увеличившаяся после проведения усиления с 40 до 67 %) и недостаточная общая прочность самолета явились следствием перетя- желения конструкции. Расчет самолета был произведен для полетного веса 2300 кг, с учетом весовой сводки готовых изделии, представленной заводами-поставщиками. Выдержать заявленные веса многим из них не удалось, поскольку эти изделия они не выпускали раньше, а создавали специально для нового истребителя. Об уровне весовой культуры в отечественной авиационной промышленности может служить тот факт, что при проведении контрольного взвешивания готовых изделий в апреле 1944 года (в процессе подготовки к выпуску истребителя Як-3 на Саратовском авиазаводе) была обнаружена разница в весах серийных моторов до 17 кг, винтов - до 8 кг (ЦАМО ф.35 оп.М287 Д.22М л.198). В результате полетный вес И-26 возрос до 2700 кг. Это уменьшило запас прочности с 13-кратного, положенного для истребителя по Нормам прочности 1939 г., до 11-кратного. Самолет допустили к полетам, но ограничили допустимую эксплуатационную перегрузку 6,5 единицами. В связи этим программу испытаний сократили, исключив штопор и пикирование.

Из-за невозможности длительной работы мотора на номинальных оборотах, вследствие недоведенности маслосистемы, отдельные элементы программы изменили из условия работы мотора на полных оборотах не более двух-трех минут. По свидетельству И.Г. Рабкина, инженера-испытателя НИИ ВВС в то время, взлет, например, производили в два приема: сначала выруливание на старт, затем 10-15 минут охлаждение мотора, после чего снова запуск и взлет на полных оборотах. Полеты на определение скороподъемности проводили с площадками на охлаждение мотора.

Существует расхожее мнение, что такая "дикая" методика испытаний предпринималась под давлением или в угоду главному конструктору машины А.С.Яковлеву (и "стоящему за его спиной" И.В. Сталину). Нет, для существующего момента, когда серийное производство И-26 уже началось, было важно как можно скорее определиться в правильности выбора будущего истребителя ВВС. В случае обнаружения принципиальных недостатков конструкции самолета (а не мотора или другого оборудования), не поддающихся изменению или доводке, и низких летных данных, выпуск И-26 можно было немедленно свернуть.

Машина не имела полагавшегося для истребителей специального оборудования: средств радиосвязи, генератора, ночного освещения и ночных посадочных средств. Система уборки и выпуска шасси не обеспечивши! требование ВВС КА о возможности уборки шасси в наборе высоты. Опасное попадание стреляных гильз и звеньев в стабилизатор и большие усилия (27 кг) на спусковых гашетках пулеметов, вынудили прекратить отстрел вооружения.

Во время государственных испытаний в горизонтальном полете на высоте 5000 м была достигнута максимальная скорость 585,5 км/ч, а набор этой высоты выполнен за 6 мин. Несколько позже, в 1941 г., изменилась методика обработки результатов испытаний и порядок пересчета максимальной скорости, полученной при испытаниях, на условия стандартной атмосферы. Для сравнения с серийными образцами данные И-26-11 задним числом были пересчитаны. Максимальная скорость получилась равной 592 км/ч. По общему мнению ведущих лет- чиков-испытателей самолета Николаева и Стефан о вс ко го, а также других летчиков НИИ ВВС КА, производивших облет (генерал-майор Филин, полковой комиссар Хо- лоппев, военинженер 1-го ранга Никашин, военинженер 2-го ранга Максимов, военинженер 2-го ранга Кочетков, майор Малышев, капитан Прошаков, старший лейтенант Шапоров), самолет мог быть освоен летчиками строевых частей средней квалификации. Отмечались также недостаточная продольная устойчивость (принесенная в жертву маневренности), отсутствие вентиляции кабины, недоведенность шасси, маслосисте- мы, вооружения.

Подведя итоги, НИИ ВВС вынес заключение, что опытный истребитель И-26 государственные испытания не выдержал. Главному конструктору А.С. Яковлеву предложили в кратчайшие сроки устранить обнаруженные недостатки и предъявить самолет на повторные государственные испытания. Справедливости ради следует сказать, что опытный истребитель И-301 С.А. Лавочкина. В.П. Горбунова и М.И. Гудкова (с теми же мотором и винтом) закончил государственные испытания с аналогичным результатом (12048).

15 июня в 1940 году в НИИ ВВС завершились (с 1 июня) государственные испытания истребителя «И-26-II». Подведя итоги, НИИ ВВС КА вынес заключение, что опытный истребитель «И-26» государственные испытания не выдержал (14923).

15 июня 1940 в ходе гос. испытаний И-301 М-105 П, которые проводились в НИИ ВВС с 14 по 27 июня 1940 л Супруном и П.М.Стефановским самолет был взвешен, устранена девиация компаса, машину оборудовали приборами для испытаний. П.М.Стефановский совершил пробный полет. Устранили трещины в обшивке фюзеляжа, обнаруженные после посадки. Сняли винт ВИШ-61 (2922).

С 15 по 27 июня 1940 проходили гос. испытания самолета И-301 М-105П конструкции Горбунова, Лавочина и Гудкова (6599).

Отв. исполнители:

Вед. летчик майор Супрун, майор Стефановский

Вед. инженер в/инженер 3 ранга Таракановский

Цель испытания

Определение летно-тактических данных самолета в пределах, проведенных заводских испытаний.

Оценка конструкции самолета и доведенности его винто-моторной группы и спецоборудования.

Определение соответствия самолета тактико-техническим требованиям.

Самолет И-301 М-105П конструкции Горбунова, Лавочина и Гудкова, постройки завода № 301 был изготовлен по тактико-техническим требованиям ВВС и должен был иметь следующие данные:

1-й экземпляр с мотором М-105 и ТК-2

Вооружение:

2 БС калибра 12,7 мм

2 ШКАС калибра 7,62 мм

2-й экземпляр с мотором М-106П

Пушка калибра 20-23 мм

2 ШКАС калибра 7,62 мм

В конструкции самолета предусматривалось использование уплотненной древесины и материала дюрамольд.

Срок представления самолетов на гос. испытания был установлен:

Для 1-го экземпляра – февраль 1940 года

Для 2-го экземпляра – май 1940 года

Принятый в НИИ ВВС 14-го июня 1940 года на гос. испытания самолет И-301 М-105П по своему назначению является одноместным скоростным истребителем. Конструкция самолета цельнодеревянная с применением прессованной древесины на лонжеронах крыла.

Вооружение самолета состоит из пушки Таубина калибра 23 мм, установленной для стрельбы сквозь вал редуктора мотора и 2-х пулеметов БС калибра 12,7 мм. Боезапас пушки 81 снаряд и пулеметов БС 440-460 штук патронов.

Кроме того на самолете в счет перегрузки могут быть установлены пулеметы ШКАС калибра 7,62 мм с боезапасом 1300-1500 шт. патронов. Установка бомб, РС-82 и подвесных баков для горючего на данном экземпляре самолета не осуществлена.

За время испытания самолета И-301 в НИИ ВВС (15-27 июня 1940 года) на самолете было сделано 42 полета общей продолжительностью 16 час. 30 мин.

Заключение

Самолет И-301 М-105П конструкции инженеров Горбунова, Лавочина и Гудкова производства завода № 301 был предъявлен на гос. испытания с недоведенным вооружением и не испытан на штопор, пикирование и высший пилотаж.

Самолет И-301 гос. испытаний не прошел из-за отсутствия испытания вооружения и испытаний на штопор и пикирование.

Календарь испытания

| Дата | Характер работы |
| --- | --- |
| 15 июня 1940 года | Пробный полет летчика Стефановского. |
| 16 июня 1940 года | Полет на сверхмаксимальную скорость. |
| 17 июня 1940 года | Пробные полеты второго вед. летчика Супруна. |
| 18 июня 1940 года | Полет на километраж. Полет на скороподъемность и скорости по высотам до 5000 м. Устранение дефектов, обнаруженных после полета: выброс масла из суфлера мотора, устранение утечки воздуха, замена барографа |
| 19 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорости по высотам до 5000 м. Вынужденная посадка из-за отсоединения тяги нормального газа мотора. Заварка выхлопного коллектора. Устранение причин, вызвавших вынужденную посадку Тренировочный полет на пилотаж. После полета обнаружены следы пожара во всасывающем патрубке мотора. Патрубок снят и осмотрен. Полет на пилотаж с засечкой фигур с земли. Ремонт гибкого валика счетчика оборотов |
| 20 июня 1940 года | Полет на километраж. Полет на 8000 м. Вынужденная посадка без пользования тормозами, т.к. лопнула воздушная трубка Полет на 8000 м и скорости по высотам. Определение взлетно-посадочных свойств с-та. Подготовка с-та к испытанию на расход горючего. Устранение неисправновстей во всасявающем патрубке, подводящим воздух к нагнетателю |
| 21 июня 1940 года | Замена покрышек колес, т.к. смонтированные покрышки деформировались и не убирается шасси. Устранение течи воды в пауке водосистемы |
| 22 июня 1940 года | Полет на скороподъемность. Полет на расход горючего. |
| 23 июня 1940 года | Полет на расход горючего на первой скорости нагнетателя. Полет на высоту 8000 м. Полет на расход горючего на второй скорости нагнетателя. Полет на устойчивость при передней центровке. |
| 25 июня 1940 года | Полет на устойчивость с задней центровкой. Полет на высоту 6000 м и снятие скоростей по высотам. Определение взлетно-посадочных свойств. |
| 26 июня 1940 года | Облет самолета. Летали в облете: генерал-майор авиации Филин, полковой комиссар Холопцев и полковник Кабанов. |
| 27 июня 1940 года | Экспериментальный полет для снятия скоростей по высотам с новыми всасывающими патрубками (с направляющими пластинками), новыми выхлопными патрубками, при законтренных щитках-закрылках, чтобы оценить влияние их открывания на высоте на максимальную скорость. |

Самолет прибыл на испытания 14 июня 1940 года

Начало испытаний – 15 июня 1940 года

Количество летных дней – 10

Конец испытания – 27 июня 1940 года

За время испытания проведено 42 полета общей продолжительностью 16 час. 30 мин (6599).

С 15 по 27 июня 1940 проходили гос. испытания И-301 (65,17). Летали С.П.Супрун и В.А.Степанчонок. Выполнили 42 полета (697) продолжительностью 16 час. 30 мин (706).

С 15 по 27 июня 1940 г. прошли госиспытания И-301. Ведущими летчиками по И-301 назначили П.М. Стефановского и С.П. Супруна. Было выполнено 42 полета общей продолжительностью 16,5 ч. Удалось достичь максимальной скорости 605 км/ч. Испытатели хвалили самолет за хорошую маневренность и простоту пилотирования, однако тут же отмечали, что нагрузки на органы управления по крену и тангажу слишком велики, самолет имеет недостаточную продольную устойчивость, и надо сместить диапазон центровок вперед, в кабине жарко, обзор из нее плохой, система охлаждения двигателя, шасси и посадочные щитки требуют доводки. Высказывались пожелания об установке посадочной фары, радиостанции и общем облегчении конструкции планера (19106).

С 15 по 27 июня 1940 г. в НИИ ВВС проводились государственные испытания И-301 (4707).

Ведущими летчиками на И-301 назначили - П.М.Стефановского и С.П.Супруна. Никашин ознакомил их с особенностями техники пилотирования и выпустил в первый полет. Погода полетам благоприятствовала, серьезных отказов матчасти не произошло, и уже через четыре дня Таракановский смог подвести предварительные итоги, в частности определить максимальную скорость горизонтального полета - получилось 585 км/ч. Начальник бригады испытателей рассчитывал получить больше. Сравнительный анализ полетов И-301 с уже испытанным яковлевским И-26 показал, что изделие из Химок при том же двигателе имеет меньшую границу высотности. Причину определили быстро, опять же путем сравнения: площадь входных отверстий всасывающих патрубков И-301 оказалась меньше, чем на И-26. Доложили Лавочкину - он дал согласие на проведение доработки, прислал рабочих и материалы для изготовления новых патрубков. За ночь машину доработали, а утром Супрун 40 минут гонял ее в небе на разных режимах. Приведенная к условиям стандартной атмосферы максимальная скорость теперь составила 605 км/ ч (4707).

В ходе госиспытаний на И-301 выполнили 42 полета. Конечно, машина была сырой - меняли покрышки колес шасси, водорадиатор и карбюраторы, устраняли течь в системе охлаждения мотора и утечки воздуха из пневмосис-темы, но серьезных отказов, которые могли бы замедлить испытания, не было. В доработках активное участие принимала заводская бригада рабочих под руководством ведущего инженера П.Г.Питерина. Подобно И-26, И-301 госиспытания не прошел, но как И-26 по результатам госиспытаний И-301 рекомендовали к запуску в серию.

"Самолет И-301 конструкции инженеров Лавочкина, Горбунова, Гудко-ва был предъявлен на государственные испытания с недоведенным вооружением и не испытан на штопор, пикирование и высший пилотаж... На дублере (2-м экземпляре) должны быть сняты ограничения в скорости пикирования и устранены недостатки, выявленные гос испытаниями 1-го экземпляра. Считать целесообразным построить серию самолетов И-301 в количестве 25-30 экземпляров для прохождения войсковых испытаний в 1940 г. и немедленно начать подготовку к серийной постройке самолетов... Считать необходимым просить народного комиссара авиационной промышленности Шахурина о повышении внимания со стороны НКАП в деле доводки, испытания и постройки самолета И-301.

Недостатков по И-301 нашлось достаточно: жара в кабине, плохой обзор вперед и в стороны из-за некачественного остекления фонаря, перегрев воды и масла при наборе высоты (в отношении нагрева воды и масла И-301, все-таки, до И-26 было очень далеко), большие нагрузки на ручке от элеронов и руля высоты, недостаточная продольная устойчивость, предельные нагрузки на опоры шасси при взлете, замечания в отношении удобства эксплуатации истребителя на полевых аэродромах; "наличие отсутствия" посадочной фары и радиостанции (4707).

15 июня 1940 г. Г-л авиации Алексеев и бк Князев писали письмо № 519438сс ГЛАВНОМУ КОНТРОЛЕРУ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ при с.н.к. союза с с р - тов. НОВИКОВУ.

На основании совместного решения ВВС, ГУАС, НКАП и НКВ, - завод № 1 подготовил 3 самолета И-153 с установками под синхронные пушки ШВАК, к отправке на войсковые испытания.

Однако, отправка самолетов срывается, так как Начальник ОКБ-13 тоз. ШПИТАЛЬНЫЙ отказывается подать синхронные пушки ШВАК заводу № 1 для совместной отправки их с самолетами, под предлогом того, что он не имеет отчета по полигонным испытаниям совершенно другого самолета (И-16) с этими пушками.

Указанный отчет по самолету И-16 с синхронными пушками ШВАК не утвержден Военным Советом ВВС Красной Армии и не имеет никакого отношения к войсковым испытаниям самолетов И-153.

Прошу Вашего вмешательства (10493,264).

15 июня 1940 летчик-испытатель А.П.Чернавский впервые поднял машину И-135 в воздух. Первые полеты выполнялись с целью отработки ВМГ (проверка работы ТК-2, подбор маслорадиаторов и др.) (15578).

15 июня 1940 г. первый опытный экземпляр И-135 совершил первый вылет на аэродроме ЛИИ в Раменском под управлением летчика-ис- пытателя А.П. Чернавского. Машина была оборудована ТК-2, что потребовало отработки ВМГ в воздухе и доводок (подбора радиаторов и др.). Однако 3 августа самолет также потерпел серьезную поломку (Чернавский по ошибке совершил посадку с убранным шасси) и убыл на завод для ремонта (19734).

С 15 июня по 2 октября 1940 в лаборатории № 8 ЦАГИ проходили испытания с-та И-135 М-105П 2ТК-2 конструкции т.Сухого П.О. производства з-да № 135.

Было произведено 33 полета, самолет пробыл в воздухе 7,5 час.

Взлет, посадка и движение самолета по земле устойчивы, тенденции к разворотам и рысканью не наблюдалось при разном открытии щитков (от 0° до 55°).

По предварительной (качественной) оценке летчиков т.т. Чернявского и Попельнушенко самолет устойчив по всем трем осям, приятен и прост в управлении. Несколько великоваты усилия на ручке управления от рулем высоты.

Вибрации типа бафтинг и флаттер на самолете отсутствуют. Испытания проводились в диапазоне скоростей от 150 км/час. до 600 км/ час. по прибору.

Винто-мторная группа и шасси нуждаются в дальнейшей доводке (были случаи затирания и невыпуска шасси в воздухе гидропомпой, установленной на моторе).

В связи с аварией мотора испытания самолета с 2/Х-40 г. прекращены и последний отправлен на з-д №- 289 для смены мотора, установки вооружения и устранения выявленных при испытании дефектов.

За время испытании самолет находился 85 дней на устранении дефектов и в ремонте после 1-й аварии (874,75).

15 июня 1940 П.О.С. передал на заводские испытания И-135 с М-105П (2090,133).

15 июня 1940 г. летчик А.П.Чернавский на истребителе П.О.С. И-135 совершел первый вылет, и до 15 июля состоялось четыре полета. Заводские испытания и доводку самолета уже полностью обеспечивали специалисты вновь созданного ОКБ П.О.Сухого (6406).

15 июня 1940 г. первый опытный экземпляр И-135 совершил первый вылет на аэродроме ЛИИ в Раменском под управлением летчика-ис- пытателя А.П. Чернавского. Машина была оборудована ТК-2, что потребовало отработки ВМГ в воздухе и доводок (подбора радиаторов и др.). Однако 3 августа самолет также потерпел серьезную поломку (Чернавский по ошибке совершил посадку с убранным шасси) и убыл на завод для ремонта (19734).

15 июня 1940 летчик-испытатель А.П.Чернавский впервые поднял машину в воздух. 11 июня 1940 года проверил поведение самолета И-135 на рулении и выполнил скоростные пробежки. В начале июня 1940 самолет И-135 по железной дороге доставили в Раменское для проведения заводских летных испытаний. Первые полеты выполнялись с целью отработки ВМГ (проверка работы ТК-2, подбор маслорадиаторов и др.) (11847).

К 15 июня 1940 на 47 з-де были построены два экз. модифицированного УТ-1 с пулеметами. Ви Л.И.Лис - прошли заводские испытания и отправились на з-д № 115 для передачи на гос. испытания (7526, 11).

На 15 июня 1940 "Аэрофлот" принял уже 23 самолета БШ-1, но летать могли не все. Простоявшие два года под открытым небом машины нуждались в ремонте. Из-за этого и из-за нехватки двигателей в конце 1940 г. 16 ПС-43 пришлось законсервировать. Тем не менее в конце 1940 - начале 1941 годов ПС-43 стали поступать в различные управления ГВФ. В частности, они эксплуатировались на авиалиниях Москва-Киев, Москва-Ташкент и Киев-Одесса.

Гражданские летчики приняли машину хорошо, вполне одобряя удобную кабину с продуманным размещением приборов, относительно надежные механизмы уборки и выпуска шасси. Появилось предложение переделать часть ПС-43 в пассажирские на шесть мест.

С началом Великой Отечественной войны ПС-43 вместе с другими самолетами "Аэрофлота" привлекли к военно-транспортным перевозкам. С 25 июня 1941 г. начали формировать особые авиагруппы и отряды, придававшиеся фронтам и флотам. Первые два ПС-43, принадлежавшие ранее Украинскому управлению ГВФ, вошли в состав Киевской авиагруппы. К 1 июля они уже были потеряны, но группа получила третью машину.

Один ПС-43 непонятным образом оказался в 69-м истребительном полку, действовавшем под Одессой. Его включили в созданную в полку нештатную штурмовую эскадрилью. Как и чем вооружили этот самолет -неизвестно. Он действовал совместно с четырьмя Ил-2, одним Р-5 и бывшим югославским бомбардировщиком "Савойя" S.79.

При эвакуации из Одессы в октябре 1941 г. машину перегнали в Крым, но на посадке произошла авария. Пилот майор Рыкачев и пассажиры не пострадали, а самолет пришлось списать (11470).

На 15 июня 1940 «Аэрофлот» принял уже 23 самолета ПС-43, но летать могли не все. Простоявшие два года под открытым небом машины нуждались в ремонте. Из-за этого и из-за нехватки двигателей в конце 1940 г. 16 ПС-43 пришлось законсервировать. Тем не менее в конце 1940 – начале 1941 годов ПС-43 стали поступать в различные управления ГВФ. В частности, они эксплуатировались на авиалиниях Москва – Киев, Москва – Ташкент и Киев – Одесса.

Гражданские летчики приняли машину хорошо, вполне одобряя удобную кабину с продуманным размещением приборов, относительно надежные механизмы уборки и выпуска шасси. Появилось предложение переделать часть ПС-43 в пассажирские на шесть мест.

В 1940 г. машина прошла испытания в НИИ ГВФ, на ней летал А. А. Колосов (19199).

15 июня 1940. Протокол № 17. Решения ПБ за 27 мая - 23 нюня 1940 г.

29.5.40 г.

П. 28. Вопрос КО. О производстве самолетов и бомбардировщиков*.

04. 6. 40 г.

П. 95. Вопрос КО. О ближнем бомбардировщике*.

П. 100. Вопрос КО. О проектировании и изготовлении опытных образцов танков*.

П. 106. Об экранировании машин Т-28 (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б))*.

П. 107. О производстве танков Т-34 в 1940 г. (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)*.

П. 108. О производстве танков KB (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)*.

П. 125. Вопрос КО. Об организации производства пистолетов-пулеметов «ППД»*.

П. 175. О тракторах и грузовиках для НКО.

15.6.40 г.

П. 184. Вопросы КО. О постройке новых авиационных моторов*.

19.6.40 г.

П. 197. Об организации производства танков типа «KB» на Челябинском тракторном заводе

им. Сталина (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б))*.

П. 198. Об обеспечении производства танков «KB» на Челябинском тракторном заводе бронекорпусами и башнями (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)).

22.6.40 г.

П. 228. О внедрении в серийное производство «100» в варианте пикирующего бомбардировщика*.

П. 245. Вопрос НКО. О принятии пушек от фирмы «Шкода» (11773).

15 июня 1940 года постановление № 263сс КО

О постройке новых опытных авиамоторов на заводе № 29 НКАП

В дополнение к постановлению ЦК ВКП(б) и СНК за № 1514-348сс от 20 сентября 1939 года, КО постановляет:

1. Обязать НКАП, директора завода № 29 Громова и гл. конструктора Туманского:

а) обеспечить изготовление и доводку мотора М-89 в виде двухрядной 14-ти цилиндровой звезды воздушного охлаждения со следующими тактико-техническими данными:

взлетная мощность – 1300 л.с.

номинальная мощность на расчетной высоте – 1150 л.с.

расчетная высота – 6000 м

октановое число топлива не выше – 95

б) провести 50-часовые совместные (НКО и НКАП) испытания мотора М-89 к 1 декабря 1940 года;

в) провести госиспытания мотора М-89 к 1 марта 1941 года (7611, 90).

2. Отпустить из резервного фонда СНК под отчет в распоряжение НКАП для премирования ИТР, рабочих и служащих завода № 29 в соответствии с Положением о премировании 2 млн.

НКАП представить отчет об израсходовании премиальных сумм в КО к 20 января 1941 г. (10395).

15 июня 1940 вышло постановление КО N 263с "О постройке новых опытных авиамоторов на заводе 29".

15 июня 1940 г. появилось постановление Комитета обороны, предписывавшее представить двигатель на госиспытания к 1 марта 1941 г.

Первые пять опытных экземпляров М-89 собрали еще в первом квартале 1941 г. В процессе доводки за счет повышения степени сжатия удалось существенно поднять мощность двигателя. Если у М-88А максимальная мощность составляла 1100 л.с., то у модернизированного М-89 — 1550 л.с. В июне 1941 г. модернизированный М-89 прошел 50-часовые испытания. В это время завод уже начал производство первой серии таких двигателей. Несмотря на эвакуацию завода в связи с подходом немецких войск в августе 1941 г., выпуск М-89 продолжался на новой площадке в Омске. До конца года собрали 107 двигателей. Но затем недостаточно доведенным М-89 решили пожертвовать для увеличения выпуска основной продукции завода — моторов М-88Б.

М-89 стал не последним 14-цилиндровым потомком двигателя Гном-Рон 14К, созданным в Советском Союзе. В эвакуации Урмин работал над двигателем ЗМ на базе М-89. Но дальше опытных образцов дело не пошло.

Несколько дольше развивалась побочная линия, не имевшая непосредственного французского прародителя. Речь идет о 18-цилиндровых моторах на базе цилиндро-поршневой группы М-88. Первые прикидки по 18-цилиндровому двигателю на базе М-85 сделали еще в апреле 1936 г., при Назарове. Позднее предложение о создании такого двигателя включили в проект плана опытных работ на 1938 г. как «18-цилиндровый мотор по образцу Гном-Рон 18Ь». Но фактически ничего сделано не было. Возможно, это произошло потому, что с весны 1938 г. во Франции вели переговоры с фирмой «Гном-Рон» о приобретении лицензии на более поздний мотор типа 18Р. Переговоры шли больше года, но не закончились успехом. Фирма медлила. Потом выяснилось, что двигатель так и не прошел официальных сертификационных испытаний (11852).

15 июня 1940 года постановление № 264сс КО

О проектировании нового мотора на заводе № 27 НКАП

КО постановляет:

1. Обязать НКАП, директора завода № 27 Михайлова и гл. конструктора Ро спроектировать к 1 октября 1940 года 24-цилиндровый "Н"-образный мотор М-130 жидкостного охлаждения со следующими тактико-техническими данными:

взлетная мощность – 2500 л.с.

номинальная мощность на расчетной высоте –2300 л.с.

расчетная высота – 6000 м

вес мотора не более – 1100 кг

октановое число топлива не выше – 95 (7611, 91).

2. Отпустить из резервного фонда СНК под отчет в распоряжение НКАП для премирования конструкторов завода № 27 за изготовления проекта мотора М-130 в соответствии с Положением о премировании 200 тыс. руб.

НКАП представить отчет об израсходовании премиальных сумм в КО к 20 января 1941 г. (10395).

15 июня 1940 вышло постановление КО N 264с "О проектировании нового мотора на заводе 27".

15 июня 1940 ви1р Фофанов подготовил для КОМИТЕТА ОБОРОНЫ ПРИ СНК СССР (вход КО № 8122 от 6 сентября 1940)

Заключение по предложениям тов. Гроховского

Снаряды, предлагаемые тов. ГРОХОВСКИМ, по идее не являются новыми, подобные 'снаряды интересовали многих исследователей и изобретателей. В СССР изучением подобных скарядов занимался, например, известный артиллерист В.И. ТРОФИМОВ. Однако, будучи сложными в производстве, такие снаряды при некоторое выигрыше в дальности, давали плохую кучность.

Предложение, тов. ГРОХОВСКОГО представляет собой литшь общую схему. Из материала не видно, как она должна быть конструктивно оформлена, каково назначение снаряда. Без этих конкретных данных вопрос о выгодах такого снаряда решать трудно.

По поводу этой схемы можно сказать следующее:

1.- Конструкция такого снаряда должна быть очень сдожной, а следовательно, и изготовление трудным и дорогим.

2. Хотя дальность такого снаряда будет несколько больше, однако едва ли можно добиться удовлетворительной кучности, благодаря тому, что стабилизацию такого снаряда осуществить трудно.

3. Форма такого снаряда повлечет за собой уменьшение емкости снаряда и, следовательно, для такого снаряда характерным будут меньший процент наполнения.

4:. Поддон будет являться лишним весом, на который придется расчитывать заряд. Кроме того, удлиненная часть снаряда вместе с поддоном потребует увеличения каморы. Все это вместе повлечет за собой утяжелэние орудия.

5. Усложнится и вопрос эксплоатации и хранения.

Разрабатывать снаряд в том виде, в каком он прздложенавтором, в настоящее время, считаю нецелесообразным (10516,23).

На 15 июня 1940 года в аэроклубах ОАХ было 3.710 самолетов (ГАРФ. Ф.Р – 8355. Оп. 6. Д. 65. Л. 40.). В 1930 году у ОАХ не было самолетов, в 1931 году их было 103, в 1932 году – 281 самолет, в 1933 году – 388. В 1934 году их число удвоилось и составило 747 самолетов, в 1935 году – 1004 (ГАРФ. Ф.Р – 8355. Оп. 6. Д. 16. Л. 154.) (21402).

Другие оборонные отрасли:

15 июня 1940 г. на Мариупольском заводе в присутствии старшего конструктора завода №183 М.И. Таршинова состоялось совещание по вопросу изыскания возможности штамповки носовой детали на ковочном 15000-тонном прессе. Рассмотрев эскиз цельноштампованной носовой детали с выштамповкой надлобника, будкой «ДТ» и отогнутыми подкрылками (предложенный Д.И. Чижи- ковым), специалисты Мариупольского завода пришли к выводу, что производить штамповку по данному эскизу нецелесообразно по следующим причинам:

1.Требуются больших габаритов листы для отгибки подкрылков.

2.При выштамповке будки «ДТ» с одного раза получится большая вытяжка (утонение металла), для устранения чего необходимо вести штамповку в несколько нагревов.

3.Механическая обработка цельноштампованного носа потребует больших габаритов станков. Обработка пулеметного гнезда по внутренней сфере весьма сложна на гнутой детали больших габаритов и необходимых станков на заводе им. Ильича нет.

4.Штамповка такой детали не устраняет поводки в дальнейшей термической обработке и не расшивает узкое мест пресса, а наоборот усугубляет, т.к. правка такой детали потребует много времени работы 3000 тн. правильного пресса. Подправка же подкрылков потребует сложных приспособлений (бойки, штампы). Правка в вальцах совершенно исключается ввиду невозможности задать в вальцы. [РГВА. Ф.31811. On.2. Д. 1176. Л. 153.]

Кроме того, специалисты Мариупольского завода отклонили повторное предложение КБ 520 о штамповке на 15000-тонном ковочном прессе носовой детали по чертежу 34.29.001, разработанной конструкторами завода № 183 еще в феврале 1940 г. Напомним, что эта деталь представляла собой цельноштампованный лобовой лист, выполненный зацело с перемычкой над люком водителя (с выштамповкой надлобника), и в силу своей сложности не была принята на установочную серию.

В конечном итоге на совещании приняли решение приступить к опытным работам по штамповке на ковочном 15000-тонном прессе верхней части разрезного носа с отштамповкой надлобника, боковых листов новой расширенной башни (детали 34.30.018-2 и 34.30.019-2) и нижнего кормового листа корпуса (деталь 34.29.007). И, кроме того, провести опыты по штамповке нового варианта разрезного носа (с выштамповкой надлобника и будки «ДТ»), для чего заводу №183 предписывалось разработать чертежи на эту деталь и представить их не позднее середины июля (11904).

15 июня 1940 г. на совещании у заместителя народного комиссара обороны Г.И. Кулика по вопросу «Новых опытных работ по танковому и противотанковому вооружению» было принято решение о проектировании самоходной 85-мм пушки на шасси Т-34, предназначенной для борьбы с танками противника. Приведем выписки из протокола этого совещания:

СОВЕЩАНИЕ ПОСТАНОВИЛО:

I. Противотанковое вооружение.

1.На шасси танка Т-34 сконструировать самоходную пушку для борьбы с танками (истребитель танков). Пушка должна обладать следующими основными характеристиками:

а)калибр - 85 мм.

б)начальная скорость - 800 м/с.

в)бронепробиваемость - 80—85мм броню на дистанции 1000 м под углом 30°.

г)вертикальный обстрел - -5° +45°

д)горизонтальный обстрел - 360°.

е)скорострельность практическая Н6 М6НСС 15 выстр./мин.

ж)бортовая броня должна защищать от поражения крупнокалиберными пулями и иметь толщину не менее 20 мм.

2.АБТУ подать на завод №8 два танка Т-34 и прикомандировать к заводу №8 конструкторов танкистов с завода № 183.

3.Две самоходные установки должны быть сданы в месячный срок со дня подачи шасси. Работу считать первоочередной.

4.АУи НИИ-24 немедленно спроектировать, изготовить и испытать 85 мм бронебойный снаряд.

Народный Комиссар Вооружения СССР ВАННИКОВ Заместитель Народного Комиссара Обороны Союза ССР Маршал Советского Союза КУЛИК Начальник АБТУ КА Гэнерал-лейтенант Танковых войск ФЕДОРЕНКО Начальник Арт. Управления КА Генерал-майор Артиллерии САВЧЕНКО. [РГВА. Ф.31811. On.2. Д. 1053. Л.65-68.]

Забегая вперед, скажем, что эти опытные работы не увенчались успехом. Конструкторам завода №8 не удалось установить 85-мм пушку в корпус танка Т-34 без существенных переделок последнего, о чем главный конструктор завода №8 М.Н. Логинов уведомил руководство АБТУ в конце июля 1940 г. (11906).

15 июня 1940 года на Гороховецком АНИОП начались испытания стрельбой Т-100Y, и СУ-14. Туда отправилось все три машины. На СУ-14-1 отмечалось тугое открытие затвора, а подвижная бронировка системы мешала при повороте орудия, поскольку упиралась в выхлопные трубы и петли люка доступа к трансмиссии. Имелись проблемы с синхронизацией работы перископического прицела, а прицельный огонь из пулемётов вести было невозможно. Возникли претензии и к лямкам, которые использовались для переноски снарядов для заряжания, а также к системе продувки канала ствола. Но имелись и положительные результаты. Выяснилось, что сошники для стрельбы опускать не обязательно, СУ-14 и так оказалась стабильной огневой платформой. Вполне удачно были организованы места расчёта боевого отделения. Да и конструкция рубки получилась вполне удачной. Всего набралось 8 пунктов необходимых переделок. Примерно те же самые данные были получены и на СУ-14, обе машины произвели по 5 выстрелов. При этом указывалось, что реальный угол возвышения орудия составлял 15 градусов, а не 31, как в описании.

В случае с Т-100Y объём пробных испытаний составил 6 выстрелов. К машине также имелись претензии по поводу подвижной бронировки системы, но иного порядка. Дело в том, что бронировка производилась без уравновешивания системы, что привело к определённым проблемам с наводкой. Впрочем, главной претензией стала теснота боевого отделения. Для удобства работы расчёта предлагалось сделать упоры под ноги заряжающих. Боеукладку требовалось переделать, поскольку её сделали нерационально. Снаряды надлежало ставить с правой стороны рубки, а заряды — с левой. Для устранения недостатков все машины отравились на завод №174. Дело в том, что к тому моменту опытного завода №185 уже не было — его влили в завод №174. И вот тут на сцене появилась фигура Гинзбурга, который к тому моменту являлся главным конструктором отдела «20» на заводе №174. На АНИОП машины уже не вернулись: в июле их вместе с КВ-2 направили на специспытания в КОВО, где вёлся огонь по бывшим польским укреплениям. Здесь выявились большие проблемы с ходовой частью, особенно это касалось СУ-14. На этом испытания для данных машин закончились, в июле 1940 года они вернулись на завод №174, а ближе к сентябрю отправились на НИБТ Полигон в Кубинку. Судя по их состоянию, машины, отправившиеся на консервацию, уже были слегка «ушатанными», особенно с точки зрения ходовой части (19857).

15 июня 1940 г. замнаркома обороны Маршал Григорий Кулик направил в правительство проект Постановления «Об обеспечении мотоциклами войсковых частей Красной Армии». В сопроводительном письме он отмечал, что для штатного укомплектования войсковых частей и соединений Красной Армии требуется 27740 мотоциклов с коляской и 30270 мотоциклов без коляски. Фактически же в Красной Армии на 1 мая 1940 г. имелось 1460 мотоциклов с коляской и 7925 мотоциклов без коляски. Из имевшихся в наличии к устаревшим типам, подлежащим снятию с вооружения, относились 2950 мотоциклов Л-300, ИЖ-7 и НАТИ А-750.

Маршал Кулик писал: «Для вооружения Красной Армии крайне необходимы мотоциклы с колясками, изготовлением которых занимается только завод №65 и в весьма ограниченном количестве. За 5 месяцев текущего года завод №65 изготовил для НКО всего 91 мотоцикл с коляской. Ижевский мотоциклетный завод и завод №234 выпускают мотоциклы без колясок. Вследствие прекращения выпуска мотоциклов на Подольском Механическом заводе, сокращения производственных площадей, занятых мотоциклостроением на заводе №65, исключительно плохого снабжения мотоциклетных заводов, общий выпуск мотоциклов в стране с 1939 года начал падать [...] Все это говорит о том, что мота циклостроениев нашей стране нуждается в немедленном расширении и капитальных затратах».

Проект постановления предполагал существенное увеличение объемов выпуска мотоциклов военного назначения, для чего требовалось реконструировать имеющиеся заводы, построить новый завод мощностью 15 тыс. мотоциклов в год, а также организовать на базе КАТИ Центральный конструкторский экеперйментально-исследо- ватёльский отдел Мотоциклетной промышленности.

Проект постановления обсуждался с заинтересованными ведомствами, и к концу июля в правительство был внесен план объема выпуска мотоциклов на вторую половину 1940 г. и на 1941 г. Запчасти к мотоциклам предполагалось поставить НКО в объеме не более 12% от плана производства мотоциклов в денежном эквиваленте. Комплектование мотоциклов пулеметными установками возлагалось на НКО. После недолгих обсуждений вышло секретное постановление правительства по вопросу мотоциклостроения. основными армейскими мотоциклами с коляской должны были стать ТИЗ-50 и мотоцикл «нового типа, подлежащий установлению на 750 см3 с карданной передачей с пулеметной установкой с коляской» (15753).

Выпуск тяжелых мотоциклов в довоенный период

| Марка | 1933 | 1934 ! 1935 |  | 1936 | 1937 1938 | 193Я | 1940 1941 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-750 | 4 | 1 ¦ 9 |  | 1005 | 1259 2180 | 182 | - - |
| АМ-600 |  | - | 521 | 1500 | 1545 ¦ 1530 | 1500 | 2826 2970 |

(15753).

15 июня 1940 г. Маршал Кулик в письме №16673сс маршалу Ворошилову отмечал, что по штатам недостает 26280 мотоциклов с коляской, и 22345 - без колясок. Как видно, общий дефицит мотоциклов в армии п ревышая весь мото- I циклетный парк народного хозяйства. И это без учета пригодности имеющегося мотопара народного хозяйства для военных целей (15769).

15 июня 1940 Маршал Кулик в письме № 16673сс маршалу Ворошилову отмечал, что по штатам недостает 26 280 мотоциклов с коляской и 22 345 без колясок. Как видно, общий дефицит мотоциклов в армии, без учета потребностей других силовых структур, превышал весь мотоциклетный парк народного хозяйства. И это без учета пригодности наличного мотопарка народного хозяйства для военных целей. За счет потерь первых дней войны и мобилизации для нужд обороны, наличный парк мотоциклов народного хозяйства к 1 января 1942 г. сократился до 12 606 шт. К 1 мая того же года мотопарк уменьшился до 12 536 шт., включая 5228 шт. у частных владельцев. При этом технически исправные мотоциклы составляли 59 % парка народного хозяйства. Кроме того, технически исправных, но не имеющих резины мотоциклов было 1,3 % парка. Согласно докладу «Сведения о наличии автомобилей, тракторов, прицепов и мотоциклов в Красной Армии на 1.01.42 г.», который подготовил Начальник 1 отдела АТУ военинженер 1 ранга Гольберг, к этому времени у военных имелось 11640 шт. мотоциклов при потребности РККА в 24104 шт. (19776).

15 июня 1940 г. в связи с нерешенностью вопроса оснащения армии мотоциклами Замнаркома Обороны Маршал Кулик направил в правительство проект Постановления «Об обеспечении мотоциклами войсковых частей Красной Армии», в сопроводительном письме к которому отмечал, что для штатного укомплектования войсковых частей и соединений Красной Армии требуется 27 740 мотоциклов с коляской и 30 270 мотоциклов без коляски. Фактически же в Красной Армии на 1 мая 1940 имелось 1460 мотоциклов с коляской и 7925 мотоцикл без коляски. Из имевшихся в наличии к устаревшим типам, подлежащим снятию с вооружения относились 2950 мотоциклов Л-300, ИЖ-7 и НАТИ А-750. Маршал Кулик писал: «Для вооружения Красной Армии крайне необходимы мотоциклы с колясками, изготовлением которых занимается только завод № 65 и в весьма ограниченном количестве. За 5 месяцев текущего года завод № 65 изготовил для НКО всего 91 мотоцикл с коляской. Ижевский мотоциклетный завод и завод № 234 выпускают мотоциклы без колясок. Вследствие прекращения выпуска мотоциклов на Подольском Механическом заводе, сокращения производственных площадей, занятых мотоциклостроением на заводе №65, исключительно плохого снабжения мотоциклетных заводов, общий выпуск мотоциклов в стране с 1939 года начал падать […] Все это говорит о том, что мотоциклостроение в нашей стране нуждается в немедленном расширении и капитальных затратах». Предложенный в Правительство проект Постановления предполагал существенное увеличение объемов выпуска мотоциклов военного назначения, для чего требовалось реконструировать имеющиеся заводы, построить новый мощностью 15 тыс. мотоциклов в год, а также организовать на базе НАТИ «Центральный, Конструкторский, Экспериментально-Исследовательский Отдел Мотоциклетной Промышленности». Проект Постановления обсуждался с заинтересованными ведомствами, и к концу июля в Правительство был внесен план объема выпуска мотоциклов на вторую половину 1940 г. и 1941 г. Запчасти к мотоциклам предполагалось поставить НКО в объеме не более 12 % от плана производства мотоциклов в денежном эквиваленте. Комплектование мотоциклов пулеметными установками возлагалось на НКО. После недолгих обсуждений вышло секретное Постановление Правительства по вопросу мотоциклостроения. Основными армейскими мотоциклами с коляской должны были стать ТИЗ-50 и «Нового типа, подлежащего установлению на 750 см3 с карданной передачей, с пулеметной установкой, с коляской». К лету 1941 г. освоить производство в Таганроге нового перспективного мотоцикла не успели, поэтому в программе завода сохранялись АМ-600. Объем выпуска мотоциклов был утвержден 9 марта 1941 г. Постановлением № 456–189сс СНК и ЦК ВКП(б). До конца года завод дол жен был сдать 6000 мотоциклов АМ-600 и 1500 новой модели. С началом войны завод был эвакуирован в Тюмень на площади бывшего пивоваренного завода. Эвакуация проходила с потерями ценного оборудования. Заводские испытатели своим ходом добирались до Тюмени на опытных мотоциклах. Вновь организованное предприятие получило название «Тюменьский мотоциклетный завод» или ТМЗ. В соответствии с правилами современной орфографии «тюменский» пишется без мягкого знака. Официально, согласно решения ГКО от 16 марта 1942 г., ТМЗ должен был вести выпуск запчастей для мотоциклов АМ-600 и с 4 квартала начать производство армейского мотоцикла М-72. Однако фактически, кроме производства неходовых деталей М-72, работы по освоению нового мотоцикла не продвинулись. Поэтому военные и руководство промышленности пришли к выводу, что лучше не переходить на новую модель, а возобновить производство АМ-600 с использованием вывезенного из Таганрога задела. В сентябре 1942 г. были сданы первые 30 мотоциклов. В последующие три месяца изготовили 102, 5 и 50 мотоциклов соответственно. Вопрос числа изготовленных мотоциклов и запчастей к ним также неоднозначен, хотя техника и принималась военпредом. Статистические документы завода из архивов Тюменской области и Наркомата в Москве содержат противоречия. Например, в одном из источников указано, что в 1942 г. завод вновь изготовил четыре мотоцикла М-72, а в другом, что мотоциклов этой марки вообще не изготавливал, и на самом деле мотоциклы прошли капремонт. Впрочем, мотоцикл новой марки завод все-таки сумел изготовить. Это были опытные образцы уникального ТМЗ-53 с приводом на колесо коляски и колесами с широкопрофильными шинами. В ноябре 1943 г. решением ГКО деятельность ТМЗ была прекращена. Оборудование и кадры были направлены на укомплектование Горьковского мотоциклетного завода. Существенная часть архивов поступила в областное архивное управление НКВД и позднее стала доступна исследователям в составе фондов Государтвенного архива Тюменской области. Мотоциклы ТИЗ разных лет выпуска сохранились в бывшем СССР у ряда коллекционеров. Скудость информации (сложно найти инструкции, технические описания и чертежную документацию) способствует тому, что далеко не все из них на ходу и в приемлемом состоянии. При сборке АМ-600 в Тюмени активно использовались комплектующие от М-72, наиболее заметными были седла и иногда даже коляски. Имея в виду освоение перспективного ТИЗ-50 и с учетом использования комплектующих от М-72, в ряде документов мотоцикл именовали АМ-650 (19776).

Армия:

На 15 июня 1940 г. в ВВС РККА ещё имелось 433 (389 исправных) строевых и 90 (26 исправных) учебных Р-Зет (11995).

15 июня 1940 г. в войсковой авиации имелось всего 300 Р-5 (включая Р-5Ш) и 88 ССС. Но с учетом школ общий итог еше выглядел очень внушительным. На 25 сентября в ВВС числились 2445 Р-5, хотя летать были способны только 1631 из них. ССС было значительно меньше - 220 (171 исправный). К этому следует добавить 1237 Р-5 морской авиации.

К началу Великой Отечественной войны в штурмовых полках Р-5Ш и ССС в основном сменились устаревшими истребителями И-15бис. В войсковой же авиации, бывшей тогда довольно малочисленной, еще сохранялись и Р-5, и ССС. Всего в составе боевых частей ВВС РККА на 22 июня 1941 г. имелось 191 Р-5 и 104 ССС. В большинстве округов старых бипланов оставалось немного - по 30-50 машин. Крупные группировки имелись только в Западном особом округе и на Дальнем Востоке, где несколько полков еше летали на Р-5 и Р-5Ш. Значительная доля этих самолетов была небоеспособна. Для Р-5 процент годных к полетам машин составлял около 70%, для ССС - менее 50% (12934).

15 июня 1940 года в письме начальника химической службы ЗабВО автор извещал начальников химической службы дивизий, располагавшихся тогда на территории нынешней Читинской области - 15-й кавалерийской (ст. Даурия), а также 65-й (ст. Мациевская) и 109-й стрелковых (ст. Харанор), - что в их распоряжение "для отработки занятий по преодолению участка заражения действительными ОВ" выделено по 4 бочки иприта. Показные учения проводились прямо в местах расположения частей: 15-я Кубанская кавалерийская дивизия провела свои учения с ипритом в августе 1940 года в районе своего постоянного расположения в районе ст.Даурия, 109-я стрелковая дивизия - в районе ст. Харанор, 22-я кавалерийская дивизия - на ст. Хадабулак (они закончились поражением химинструктора), 152-я стрелковая дивизия - на ст. Чиндант (Читинская область), 114-я стрелковая дивизия - на ст. Дивизионная (недалеко от Улан-Удэ), 93-я стрелковая дивизия - на ст. Антипиха (недалеко от Читы), ну и т.д. Однако израсходовала 15-я кавалерийская дивизия не 4, а лишь одну бочку иприта, равно как и 109-я стрелковая дивизия потратила не более одной бочки (остальное осталось "под охраной часовых при 544-м стрелковом полку"). В принципе эти 12 бочек иприта могла ждать несколько более определенная судьба, чем тысячи предыдущих их сестер, однако жизнь по-прежнему оказалась сложнее схем - на будущий 1941 год "спущенные" со складов в войска и оставшиеся не израсходованными бочки с ипритом скорее всего уже не были потрачены на обучение войск. Они, как и многое другое, по существу растворились в истории (9065).

Внешняя политика:

15 и 16 июня 1940 г. СССР предъявил правительствам Литвы, Латвии и Эстонии требования относительно размещения на их территории дополнительных контингентов советских войск. Эти требования были приняты (3871).

К 15 июня 1940 войска завершили сосредоточение и развертывание на границах Литвы, а на границах Латвии и Эстонии - к 16 июня. Группировка выделенных для операции против Литвы, Латвии и Эстонии ВВС РККА насчитывала 2601 самолет. Она включала в себя 18 сред-небомбардировочных, 3 дальнебомбардировочных, 5 тяжелобомбардировочных, 3 легкобомбардировочных, 2 штурмовых и 16 истребительных авиаполков. Советские войска заняли 15—16 июня большую часть территории Литвы, а к 21 июня под их контролем уже находилась почти вся территория Прибалтики (Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. С. 162-163, 168.). Никаких шансов противостоять этой армаде балтийские страны не имели. Самым слабым потенциальным противником была Эстония, о которой речь шла выше (11710,411).

15 июня 1940 части КА перешли границу Литвы и с августа самостоятельная Литовская республика перестала существовать (126,16).

В этот день над Каунасском аэродроме зафиксировали посадку 3 И-153, а затем транспортного, с которого стали выгружать технику и солдат. Поставили часовых у ангаров. У литовцев было 120 военных самолета 19 типов в Каунасе, Шауляее и Паневежисе (238,129).

На 15 июня 1940:

Таблица 80. Состав ВВС Латвии в 1939 г.

| соединение | назначение | самолеты и их количество |
| --- | --- | --- |
| 1-я эскадрилья | истребительная | Gloster Gladiator - 13 |
| 2-ая эскадрилья | истребительная | Gloster Gladiator - 12 |
| 3-я эскадрилья | истребительная | Bristol Bulldog - 6 |
| 4-я эскадрилья (Придавалась 1-й пехотной дивизии.) | разведывательная | De Yaviland DH89A-12 |
| 5-я эскадрилья (Придавалась 2-й пехотной дивизии.) | разведывательная | Howker Hind - 2 Letov Smolik S-16 - 5 |
| 6-я эскадрилья (Придавалась 3-й пехотной дивизии.) | разведывательная | Stampet-Vetrongen SV-5 - 10 |
| 7-я эскадрилья | дальней разведки141 | Woawker Hind B - 1 Letov Smolik S-16 - 5 |
| 8-я эскадрилья | морская | Fairey Seal 525 - 5 Heinkel He-4 - 1 Pirate - 1 |

(11710,527).

На 15 июня 1940:

Таблица 81. Боевые соединения ВВС Литвы (по состоянию на 15 июня 1940 г).

| соединение | назначение | самолеты и их количество |
| --- | --- | --- |
| 1-ая эскадрилья | истребительная | Dewoitine D5011 - 13Buker Вu 1 33 С «Jungmeister » - 1 |
| 5-я эскадрилья | истребительная | Gloster Gladiator-14 Buker Вu 1 33 С «Jungmeister » - 2 |
| 7-я эскадрилья | истребительная | Fiat CR-20 - 7, АNBO-51 - 1 |
| 2-я эскадрилья | разведывательная | АNВО-41 - 7 |
| 6-я эскадрилья | разведывательная | АNВО-41 - 3, АNВО-1У М - 3, Аlbatros JII - 1 |
| 8-я эскадрилья | разведывательная | АNВО-1УL - 6, АNВО-51 - 1, Аlbatros JII - 1 |
| 3-я эскадрилья | бомбардировочная | Аnsaldo А120 - 14, De Наviland DН 89А - 2,ANBO-51 - 1? LVG CVI -1 |
| 4-я эскадрилья | бомбардировочная | АNBО-41- 10, LVGCV1 - 1 |

(11710,528).

За рубежом:

15–18 июня 1940 прикрытие истребителей Королевских ВВС позволяет без потерь эвакуировать по морю из Франции в Соединенное Королевство 52 104 военнослужащих из Шербура и Сен-Мало , Франция (20795).

15 июня 1940 начата эвакуация английских войск из Шербурга (Франция) (4962).

15 июня 1940 немцам капитулировала французская крепость Верден, над дворцом Версаля поднят флаг со свастикой (4962).

15 июня 1940 немцы захватили крепость Верден (2100).

June 15th, 1940: In the West, German forces of 7. Armee break into the Maginot Line and capture Verdun. 30,600 British and Canadian troops are evacuated from Cherbourg, Brest and St. Malo (3819).

15 июня 1940 германские войска прорвались через линию Мажино и захватили Верден. 30 тыс. британских и канадских войск были эвакуированы из Шербура, Бреста и Ст. Мало (3819).

15 июня в 1940 году количество беженцев с севера Франции на юг достигло 6 миллионов (в том числе Париж покинуло три четверти населения) (14923).

15 июня 1940 французские войска оставили Линию Мажино (2244,5).

15 июня в 1940 году французское правительство эвакуировалось из Тура в Бордо (14923).

15 июня 1940 А.Г. демобилизовал 40 дивизий из 160 и сделал вид, что война закончена, т.к. англичане сами предложат начать переговоры (2536,114).

June 15 Sat. 1940 President approves an act to increase naval aviation to a strength of not more than 10,000 aircraft (1064).

15 июня 1940 Франция обратилась за помощью к США, но получила отказ (3907,223).

15 июня 1940 Ф.Д.Р. принял закон, предусматривающий рост морской авиации до 10000 самолетов (1064).

15 июня 1940 президент США Ф. Рузвельт отдал приказ о создании атомной бомбы (4962).

15 июня 1940 Philip Abelson и Edwin McMillan показали, что облучение урана 238 приводит к образолванияю нептуния, который вскоре преобразутся в плутоний. Британское правительство запретило публикацию и с этого дня все публикации в области деления прекратились (2220).

15 июня 1940 Э.Ферми на заседании Уранового комитета в Вашингтоне доложил, что измерения показали хорошую поглощающую способность чистого графита и что он может использоваться в качестве замедлителя. В соответствии с новыми правилами секретности это открытие не было опубликовано (2220).

В июне 1940 по указанию Ф.Д.Р. преобразовал Урановый комитет в часть Национального комитета по оборонным исследованиям (NDRC), возглавляемый Vannevar Bush. Руководство перешло к ученым. Американские университеты и предприятия стали получать контракты на исследования в области деления (2220).

15 июня в 1940 году в американской прессе появилось сообщение об открытии плутония (14923).

15 июня в 1940 году создание Правительства Литовской республики в изгнании во главе с дипломатическим представителем Литвы в Италии С.Лозорайтисом в Риме. После ввода на территорию Латвии, Литвы и Эстонии частей Красной Армии в них были созданы (15-17 июня) просоветские правительства и проведены выборы в высшие органы власти. Новые парламенты обратились к советскому правительству с просьбой о принятии их в состав СССР. 3-6 августа Верховный Совет СССР принял решение о вхождении Латвии, Литвы и Эстонии в СССР на правах союзных республик (14923).

Авиапромышленность:

В середине июня 1940 года председатель КО К. Ворошилов и секретарь КО М. Пугаев

О создании одноместного пикирующего бомбардировщика с одним мотором М-90

КО постановляет:

Обязать Наркомавиапрому – директора завода № 156 – Ленкина и главного конструктора – Кочерыгина спроектировать и построить одноместный пикирующий бомбардировщик с мотором М-90 и предъявить на гос. испытания:

1-й экземпляр – 1 февраля 1941 года

2-й экземпляр – 1 апреля 1941 года

со следующими летно-тактическими данными:

Максимальная скорость на высоте 7000 м – 600 км/час

Посадочная скорость – 140 км/час

Дальность с нормальной нагрузкой на 0,9 максимальной скорости – 1100 км

Время подъема на 7000 м – 8,5 мин.

Потолок практический – 10500 м

Вооружение – 2 пулемета 7,62 мм и в перегрузку 2 пулемета 12,7 мм

Бомб – внутри фюзеляжа 1х500 или 1х250 кг, под крыльями – 2х250 кг

Отпустить из резервного фонда СНК Наркомавиапрому 9 млн. 400 тыс. рублей, из них: на постройку пикирующих бомбардировщиков с М-90 7 млн. рублей и на премирование конструкторов, инженерно-технических работников, служащих и рабочих завода № 156, в соответствии с Положением о премировании, за выполнение в срок одноместного пикирующего бомбардировщика под отчет наркома авиапромышленности:

за 1-й экземпляр – 1600000 рублей

за 2-й экземпляр – 900000 рублей (3420, 48-49).

С середины июня 1940 с з-да 39 пошли вперемежку самолеты ДБ-3М с сочетаниями МВ-3 и УЛУ или МВ-3 и МВ-2. (это была 9-я серия, на ДБ-3М нумерацию серий начали заново). Полный переход на новые турели произошел только на 12-й серии в сентябре (7494).

с середины июня 1940 пошли вперемежку самолеты с сочетаниями МВ-3 и УЛУ или МВ-3 и МВ-2 (это была 9-я серия, на ДБ-ЗМ нумерацию серий начали заново). Полный переход на новые турели произошел только на 12-й серии в сентябре. На заводе № 18 в Воронеже МВ-2 и МВ-3 ввели одновременно, на 16-й серии, точнее с самолета № 180416, в июле 1940 г. (12021).

Другие оборонные отрасли:

К середине июня 1940 года был подготовлен эскизный проект орудия БР-23, который попал на рассмотрение Арткома ГАУ. На тот момент боевая масса системы составляла 175 тонн, она включая в себя всё оборудование, включая повозки и прочее оборудование. В общей сложности для перевозки БР-23 требовалось 6 повозок. Не так уж и много: схожая по назначению немецкая система 35.5 cm Haubitze M 1 требовала 7 повозок, хотя и имело заметно меньшую массу.

Конструкция орудия была такова, что для установки его в боевом положении требовалось рыть котлован размером 5Х12Х1 метр. Он был необходим для установки основания орудия. Далее на основание устанавливался рельсовый путь, по которому перемещался сборный козловой кран, при помощи которого производилась сборка орудия. На все операции по сборке системы требовалось 6 часов, это во многом объясняет, посему в ряде стран пытались подобные системы сделать самоходными. Хотя всё относительно. Правильнее сравнивать БР-23 не с "Большой Бертой", а с более мощной и тяжелой Gamma Mörser. Там требовалось еще больше повозок, да еще и бетонное основание. В идеале бетонная подушка требовалась и БР-23, но при необходимости можно было обойтись и без нее.

В собранном виде БР-23 имела горизонтальное наведение в пределах 50 градусов (по 25 градусов в каждую сторону). Наведение проводилось при помощи электродвигателей, но имелась возможность и ручной наводки. Наиболее интересно, можно сказать, остроумно выглядел процесс заряжания. При массе снаряда более чем тонну процесс доставки боеприпасов выглядел непростой задачей. Так что в Сталинграде решили попросту процесс механизировать, используя для подвоза снарядов грузовики. Предполагалось, что скорострельность орудия составит 1 выстрел в 5 минут. Для подобных систем вполне нормальный показатель (у Gamma Mörser он составлял один выстрел в 8 минут) (20880).

В середине июня 1940 года заместитель Народного комиссара обороны маршал Кулик поднимал вопрос о недостаточной мощности орудия тяжёлого танка КВ-1. На совещании 16 июня 1940 года было принято решение о разработке 85-мм танковой пушки с баллистикой зенитного орудия 52-К. Созданием орудия, получившего индекс Ф-30, занимался коллектив КБ во главе с В. Г. Грабиным. Пушку поставили в опытный тяжёлый танк Т-220, после чего работы прекратились в связи с началом разработки 107-мм орудия ЗИС-6.

Вторая попытка создать 85-мм танковую пушку для КВ-1 была предпринята в конце 1941 года. Орудие У-12, разрабатывавшееся конструкторским бюро Уральского завода тяжёлого машиностроения (КБ УЗТМ) под руководством Ф. Ф. Петрова, даже не достигло стадии опытного образца. Третью попытку весной 1942 года предприняли также в Свердловске. Результат был тем же: пушка ЗИК-1, предназначенная для КВ-1 и Т-34, не продвинулась дальше технического проекта (17698).

В середине июня 1940 на Мариупольском заводе состоялось несколько технических совещаний, на которых рассматривались новые чертежи бронедеталей Т-34 для серийного производства. В ходе этих совещаний стороны разрешили основные противоречия, в результате чего новые детали корпуса и башни Т-34 были приняты Мариупольским заводом в производство. Ниже приведем выписку из протокола технического совещания по рассмотрению чертежей завода № 183 на составной нос и расширенную башню:

1.Подетали №34-29-906(балка носа. - Прим. авт.).

а)К изготовлению принять, при этом допускается углубление средней части по R-20 мм, делать по усмотрению Завода им. Ильича в зависимости от результатов термической обработки.

б)Маргосзаводу приступить к опытным работам по отливке деталей 29-906 и 29-905заодно целое.

1.По деталям 34-30-018-2 и 34-30-019-2 (боковые листы башни. - Прим. авт.) к изготовлению принимаются с 38 комплекта.

2.По деталям №№34-30-007-2 и 34-30-006(задняя и передняя обечайки башни. - Прим. авт.) Маргосзавод к изготовлению принимает и настаивает на расширении следующих допусков: по R-887допустить местное неприлегание по сегменту на дуге 1Ж на участке длиной 120 мм не более 3 мм.

3.Подетали №34-30-001 (лобовой лист башни) на размеры 270 и 286,6 изменить допуск до ± Змм вместо ± 2 мм.

4.В дальнейшем на 1940 г. для обеспечения выполнения программы заводы взаимно прекращают претензии на изменение конструкции деталей и допусков за исключением опытных работ. [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1176. Л. 145.]

Но, несмотря на то что стороны фактически отказались от дальнейших взаимных претензий, при заключении договора не обошлось без новых разногласий. Во-первых, Мариупольский завод отказался изготавливать для завода № 183 две литые детали: бронировку курсового пулемета (34.29.019) и крышки бортовых передач (34.16.003), оправдывая это слабой литейной базой. Стоит заметить, что изначально эти детали были спроектированы как штампованные, но по просьбе Марзавода в мае 1940 г. переведены на литье. Во-вторых, Мариупольский завод отказался производить сверловку отверстий и нарезку в них резьбы под гужоны на детали 34.29.906 (балка носа), что естественно не устраивало завод № 183, так как эти операции увеличивали нахождение корпуса на сборочном стенде по предварительным подсчетам на 15-18 ч. Учитывая это, представители завода №183 внесли в протокол разногласий требование, что в случае отказа Марзавода от сверловки отверстий под гужоны, завод №183 будет вынужден требовать возврата к цельношгампован- ному варианту носовой детали. Кроме этого, при заключении договора стороны не сошлись в цене за один комплект бронедеталей. В итоге, договор №68 от 20 июня 1940 г. на поставку бронедеталей танка Т-34 для завода №183 был заключен с протоколом разногласий, урегулировать которые сторонам предстояло позднее (11904).

В середине июня 1940 несмотря на то, что литые траки из стали Гатфильда на майских испытаниях показали неоднозначные результаты и решение об их утверждении на серийное производство принято не было, руководство АБТУ обратилось к СТЗ с просьбой ускорить отливку более крупной партии траков для обеспечения ими танков Т-34 установочной серии (11904).

В середине июня 1940 г. руководство АБТУ и АУ КА утвердило тактико-технические требования № 1569 по установки системы Ф-32 в башню Т-34. Учитывая опыт установки системы Л-11 и выводы комиссии по войсковым испытаниям опытных образцов Т-34, при разработке тактико-технических требований особое внимание уделялось вопросам удобства работы экипажа и обслуживания орудия в боевых условиях. Рассмотрение эскизного проекта состоялось в конце июля на совещании в ГАБТУ, где кроме проекта установки Ф-32 в башню Т-34 рассматривался и проект Кировского завода по установке системы в башню КВ. Так как системой Ф-32 должны были вооружаться оба танка, то в целях оптимизации производства было принято решение об унификации установочных деталей пушки. В конечном итоге эскизный проект завода №183 с небольшими замечаниями был одобрен, а разработку унифицированной установки поручалось провести конструкторам Кировского завода не позднее 15 августа 1940 г. Выписки из протокола совещания приведены ниже.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Представленный эскизный проект установки Ф-32 в танке Т-34 заводом № 183 - одобрить. Предложить заводу № 183 изготовить к 15 августу 1940 г. макет и рабочие чертежи согласно эскизного проекта.

2. Представленный эскизный проект заводом № 183 направить на Кировский завод для унификации установочных деталей (маски). При осуществлении возможной унификации Кировский завод должен руководствоваться габаритами представленного проекта 183 завода, не допуская увеличения и переделки башни машины Т-34.

3. Окончательная отработка проектов Кировским заводом должна быть закончена к 1 августа с. г. Завод должен к этому сроку представить полностью отработанные чертежи и установку в «КВ» для окончательной защиты.

4. В представленном проекте 183 завода бронировка системы недостаточная (20 мм + 15 мм). Бронировку артсистемы довести равнопрочной по стойкости башни.

5. Заводу № 183 подножку и конструкцию педали ножного спуска артсистемы разработать новую и предъявить вместе с макетом.

6. Заводу № 183 проработать установку в эту же башню 45 мм пушки за счет переходных деталей, предъявив эту разработку в макете для окончательной защиты к 15 августа с/г. [РГВА. Ф.31811. On.2. Д. 1053. Л. 134.] (11940).

Однако в указанные сроки Кировский завод чертежи на унификацию системы Ф-32 не представил (11940).

Внешняя политика:

В середине июня 1940 г. в СССР началась пропагандистская кампания в связи со случаями нападения литовского населения на советских военнослужащих в Литве. Как утверждала советская сторона, это свидетельствовало о неспособности литовского правительства справляться со своими обязанностями. Одновременно советское правительство стало упорно ссылаться на то, что политическое партнерство трех прибалтийских стран (на основании подписанного ими в 1934 г. договора сроком на 10 лет) и военное сотрудничество Латвии с Эстонией (по договору 1923 г.) носит антисоветский характер (3871).

К середине июня 1940 года обострилась ситуация вокруг стран Балтики. Советское руководство обвинило правительства этих стран в попытке срыва договоров о взаимопомощи, заключенных с СССР. 14 июня 1940 года Отряд легких сил КБФ установил воздушную и морскую блокаду Прибалтики. На границах Литвы войска завершили сосредоточение и развертывание к 15 июня, а на границах Латвии и Эстонии - к 16 июня. Группировка выделенных для операции против Литвы, Латвии и Эстонии ВВС РККА насчитывала 2601 самолет. Она включала в себя 18 сред-небомбардировочных, 3 дальнебомбардировочных, 5 тяжелобомбардировочных, 3 легкобомбардировочных, 2 штурмовых и 16 истребительных авиаполков. Советские войска заняли 15—16 июня большую часть территории Литвы, а к 21 июня под их контролем уже находилась почти вся территория Прибалтики (Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. С. 162-163, 168.). Никаких шансов противостоять этой армаде балтийские страны не имели. Самым слабым потенциальным противником была Эстония, о которой речь шла выше (11710,411).

Авиапромышленность:

16 июня 1940 года Пугаев по телефону сообщил А.И.Ш.,что вопрос о постройке пикирующего бомбардировщика конструкции Кочеригина будет докложен председателю КО Ворошилову К.Е. (3420, 46).

16 июня 1940 в письме на имя начальника 11 ГУ НКАП С.Н.Шишкина и директора завода № 156 Ленкина заместитель начальника ЦАГИ Б.Н.Юрьев сообщал, что «согласно договоренности с главным конструктором завода № 156 Кочеригиным все основные вопросы по каналу с центральным входом охлаждающего воздуха могут быть решены на основании результатов исследований, которые будет проводить ЦАГИ по заданию завода № I...» Юрьев имел ввиду работы по исследованию истребителя Н. Н. Поликарпова И-185 (9649).

16 июня 1940 г. был подписан протокол новой макетной комиссии по самолету ОПБ М-90 Кочеригина. Председателем этой комиссии был начальник НИИ ВВС А. И. Филин. Члены комиссии практически были те же, что в первой. Дополнительно в работе комиссии принял участие С.П.Супрун.

Макет ОПБ М-90 в целом был утвержден, хотя членами комиссии были сделаны некоторые замечания по самолету. В частности, «открытие фонаря кабины рекомендовалось сделать по типу самолета СБ» (имелся ввиду самолет СБ-РК - авт.).

Кроме уже отработанных ранее вариантов бомбовой нагрузки, комиссия предложила предусмотреть возможность применения на самолете мелких бомб в кассетах по типу самолета «100» (имелись ввиду кассеты мелких бомб) и обеспечить подвеску 6-8 реактивных снарядов.

В выводах комиссии отмечалось, что предложенное ОКБ специальное остекление пола пилотской кабины и бомбовых люков под ней, необходимо утвердить, хотя серьезного улучшения обзора зоны непосредственно под самолетом оно все же не дает. Подтверждалась необходимость установки в перегрузочном варианте дополнительно двух пулеметов БС.

Кроме того, требовалось обеспечить обогрев и вентиляцию кабины летчика, поставить посадочную фару, увеличить механизацию крыла, разработать и установить воздушные тормоза для ограничения скорости пикирования не более 550 км/ч, а также автомат вывода из пикирования.

В выводах макетная комиссия отметила, что «предъявленный самолет представляет значительный интерес для ВВС КА и поэтому считает необходимым войти с ходатайством в КО при СНК СССР о скорейшем разрешении вопроса о постройке самолета» (9649).

С 16 июня по 8 июля 1940 на ДБ-3 и на Нортроп ЛЛ выполнили 24 полета для исследования крыльев в полете - чтобы проверить результаты, полученные в натурных трубах (273,331).

16 июня 1940 года закончились гос. испытания самолета ДБ-3Ф 2М-88 с модернизированными стрелковыми установками МВ-2 и МВ-3 (Самолет № 390204), которые проходили с 1 июня 1940

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Кокорин Н.М.

Вед. летчик-испытатель капитан Дудкин Л.П.

Цель испытания

Снять летные характеристики самолета.

Проверить работу модернизированных стрелковых установок.

Проверить работу бомбардировочного вооружения и спецоборудования.

Испытания проводились на ранее проходившем испытания самолете ДБ-3Ф 2М-88 с ВИШ-23 за № 390204, на котором заводом № 39 были установлены стрелковые установки МВ-3 и МВ-2 вместо СУ-ДБ3 и ЛУ-ДБ3.

В связи с оборудованием самолета новыми стрелковыми установками, крышка люка кабины стрелка, открывавшаяся внутрь фюзеляжа, заменена двумя створками, открывающимися наружу.

За время испытаний произведено 18 полетов общей продолжительностью 14 час. 45 мин., из них: высотных полетов – 1 продолжительностью 2 час. 50 мин.

Испытание проведено за 15 дней, из них летных дней – 9.

Заключение

На всех самолетах ДБ-3Ф заменить СУ-ДБ3 и ЛУ-ДБ3 на МВ-3 и МВ-2 (Постановление КО от 11 января 1940 года № 23 сс), так как уменьшение скорости и дальности компенсируется улучшением условий работы для стрелка-радиста и значительным усилением обороны задней сферы.

Дневник испытаний

| Дата | Наименование работ | Число полетов |
| --- | --- | --- |
| 1 июня 1940 года | Полет на растряску ВАП 500 и выливание нейтральной жидкости | 1 |
| 3 июня 1940 года | Полет на стрельбу по конусу из МВ-3. Отстрел спецпатронами | 1 |
| 3 июня 1940 года | Полет на стрельбу по земным мишеням и сбрасывание ампул | 3 |
| 4 июня 1940 года | Полет на стрельбу по конусу | 1 |
| 7 июня 1940 года | Полет на бомбометание боевыми бомбами ФАБ-100 и ФАБ-250 | 1 |
| 10 июня 1940 года | Полет на определение расхода горючего с полетным весом 8000 кг на Н=4000 м | 1 |
| 11 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорости по высотам | 1 |
| 13 июня 1940 года | Полет на определение девиации РПК-2 и точности пеленгации | 1 |
| 14 июня 1940 года | Полет на определение скоростей у земли | 1 |
| 15 июня 1940 года | Полет на определение расхода горючего с полетным весом 8000 кг на Н=4000 м и ЗФАБ-250 | 1 |
| 16 июня 1940 года | Испытания закончены |  |

(4555).

16 июня 1940 в НИИ ВВС закончились гос. испытания самолета ДБ-3Ф 2М-88 с модернизированными стрелковыми установками МВ-2 и МВ-3, которые шли с 1 июня. Отв. исп.: ви ви2р Н.М.Кокорин и вл-и к Л.П.Дудкин (2686).

Испытания проводились на ранее проходившем испытания самолете ДБ-3Ф 2М-88 с ВИШ-23 N 390204, на котором заводом 39 были установлены стрелковые установки МВ-3 и МВ-2 вместо СУ-ДБ3 и ЛУ-ДБ3.

За время испытаний проведено 18 полетов прод. 14:45, из них высотных - 1 в 2:50.

Испытание проведено за 15 дней, из которых летных - 9 (2686).

"Выводы:

а) по ЛД:

1. Макс. скорость с МВ-2 и МВ-3 уменьшилась

2. Время подъема на 5000 м - увеличилось на 3.2 мин.

3. Расход горючего на 1 км - увеличился

б) по стрелковому вооружению

А. По турели МВ-3

1. Обеспечивает лучшую маневренность пулемета в горизонтальной и вертикальной плоскостях

2. Улучшились:

а) обзор

б) подход к рации и ЛУ

в) условия стрельбы

Б. По МВ-2

1. ЛУ МВ-2 значительно усиливает оборону самолета от атак в хвост

Заключение:

1. На всех ДБ-3Ф заменить СУ-ДБ3 и ЛУ-ДБ3 на МВ-3 и МВ-2 (постановление КО N 23сс от 11 января 1940), т.к. уменьшение скорости и дальности компенсируется улучшением условий работы стрелка-радиста и значительным усилением обороны задней сферы (2686).

16 июня 1940 был подписан акт N 06 (отправлен Секретной частью завода 39 16 сентября 1940):

"16 июня 1940 закончены заводские летные испытания и испытания агрегатов в полете, проведенные ли завода Н.К.Федоровым и инструктором экипажа самолета к М.Д.Крюковым самолета ЦКБ-30 Н1, построенного заводом 39 согласно приказа НКАП N 197 за 1939 для выполнения дальнего перелета женским экипажем т. Нестеренко.

Согласно результатов испытаний (см. полетные листы NN 01, 02, 03 и 04) отмечены хорошие летные качества самолета и он признан полностью годным для выполнения перелета и подлежащим сдаче экипажу.

16 июня 1940 самолет принят в полете (см. полетный лист N 05) экипажем в составе 1-го л Нестеренко, 2-го л Михайловой и ш Русаковой.

Ли завода 39 Федоров

Ви К.Петров

Ст мастер завода Соколов

Инструктор экипажа Крюков

Командир к Шестеренко

2-й л к Михайлова

ш ст.л Русакова (2102,46).

16 июня 1940 рекордный самолет ЦКБ-30 Украина экипажа Нестеренко был принят экипажем по акту (1313,36).

В ходе испытаний с 8 июня было сделано 9 полетов, проверены и испытаны в воздухе:

а) аварийный слив горючего

б) работа радиостанции и радиокомпаса

в) всех приборов

г) списана девиация магнитных приборов и радиокомпаса

д) определены разбеги при взлетных весах:

| 9.6 т | 650 м |
| --- | --- |
| 11.5 т | 880 м |

е) подобран шаг винта, обеспечивающий мин. разбег (малый шаг - 26 гр.) (1313,36).

16 июня 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 0116

Специальное летное испытание мотора М-105 на самолете СБ (6891, 238).

16 июня 1940 вышел приказ 292сс НКАП по постройке 102 машины В.М.Мясищева на 156 заводе (354).

16 июня 1940 вышел приказ НКАП N 292сс в исполнение постановления КО 238сс-40 от 1 июня 1940. В нем "В целях создания высотного дальнего бомбардировщика 102 с двумя моторами М-1202ТК ПРИКАЗЫВАЮ: (405,34).

1. Директору завода N 156 тов. Ленкину совместно с ОТБ НКВД спроектировать и построить ДВБ с двумя моторами М-1202ТК и предъявить на государственные испытания:

| Первый экземпляр | 1 мая 1941 года |
| --- | --- |
| Второй экземпляр | 1 июня 1941 года..." (405,34) |

16 июня 1940 вышел приказ 293сс НКАП по постройке 103 машины А.Н.Т. с М35 и М120 на 156 заводе (354).

В целях создания высотного дальнего бомбардировщика "102" с двумя моторами М-120 2ТК, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору завода № 156 тов. Ленкину совместно с ОТБ НКВД спроектировать и построить высотный дальний бомбардировщик с двумя моторами М-120 2ТК и предъявить на государственные испытаний:

Первый экземпляр	1.У.1941 года

Второй экземпляр	1.У1.1941 года,

со следурцими летно-тактическими данными:

Максимальная скорость на высоте 10000 м	610 к/ч

Посадочная скорость	110 к/ч

Дальность на 0,9 максимальной скорости	3300 км

Максимальная дальность при использовании емкости баков	5000 км

Вооружение: 1 пулемет 12,7 мм

3 пулемета 7,62 мм

Бомбовая нагрузка нормальная 1.000 кг.

Бомбовая нагрузка с перегрузкой 2.000 кг.

Экипаж - 4 человека

2. Начальнику ОТБ НКВД закончить передачу чертежей заводу 156:

по первому экземпляру	к 1.ХШ.1940 года

по второму экземпляру	к 1.1.1941 г.

3. Директору завода № 166 совместно с ОТБ НКВД разработать в декадный срок и представить моему заместителю тов. Яковлеву А.С. на утверждение планировку подачи чертежей самолета "102", исходя из утвержденных выше сроков.

4. Начальнику ЦАГИ обеспечить проведение аэродинамических испытаний модели самолета "102", а также статических и динамических испытаний отдельных узлов и агрегатов по программам и в сроки, согласованные с ОТБ НКВД.

5. Директору завода № 26 обеспечить поставку Моторов М-120 с ТК-120:

1 мотора	к 1.Х. 1940 года

3 моторов	к 15.Х1.1940 года

2 моторов	к 1.1.1941 года.

6. Директору завода № 28 обеспечить поставку Заводу № 156 винтов:

ВИШ-65	2 штуки к 15.1Х.1940 года

Специальных для М-120	4 штуки к 16.XI.1940 года

3 штуки к 15.ХП.1940 года

7. Установить следующие сроки этапов для работ по самолету "102”:

Первый этап: Первый экземпляр	1.ХП.1940 года

второй экземпляр	1.1.1941 года

второй этап: первый экземпляр	1.Ш.1941 года

второй экземпляр	1.1У.1941 года

Третий экземпляр	первый экзепляр	1.УШ. 1941 года

второй экзепляр	1.IX.1941 года (354,36).

16 июня 1940 вышел приказ НКАП N 293сс в исполнение постановления КО 239сс-40 от 1 июня 1940. В нем "В целях создания пикирующего бомбардировщика 103 с двумя моторами АМ-35А и М-120ТК-2 ПРИКАЗЫВАЮ: (405,34).

1. Директору завода N 156 тов. Ленкину совместно с ОТБ НКВД спроектировать и построить ПБ, первый экземпляр с двумя моторами АМ-35А и два экземпляра с двумя моторами М-120ТК-2 и предъявить на государственные испытания:

| Первый экземпляр | 1 января 1941 года |
| --- | --- |
| Второй экземпляр | 1 марта 1941 года |
| Третий экземпляр | 1 мая 1941..." (405,34) |

Максимальная скорость на высоте, 560 км/час на высоте 7000 м и 625 км/час на высоте 7000 м.

Дальность полета - нормальная - 1000 км, максимальная - 2500 км, для отдельных стратегических рейсов - 3500 км.

Практический потолок 11000 м и 13000 м.

Бомбовая нагрузка - нормальная 1000 кг, максимальная - 2000 кг.

Вооружение 2хШВАК-20, 4хШКАС

Экипаж - 3

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| сдача чертежей | 01.09.40 | 01.11.40 | 01.01.41 |
| заводские испытания | 01.11.40 | 01.01.41 | 01703.41 |
| государственные испытания | 01.01.41 | 01.03.41 | 01.05.41 (1835,11) |

|  | с 2АМ-35А | с 2М-120У ТК-2 |
| --- | --- | --- |
| Максимальная скорость на высоте 7000 м. | 560 к/ч | 625 к/ч |
| Максимальная скорость на высоте 12000 м | - | 720 к/ч |
| Дальность нормальная | 1000 км | 1000 км |
| Дальность максимальная | 2500 км | 2500 км |
| Дальность максимальная для отдельных стратегических рейсов | 3200 км | 3200 км |
| Потолок практический | 11000 м. | 11000 м. |

Вооружение - 2 пушки ШВАК 20 мм

и 4 пулемете 7,62 мм. -

Бомбовая нагрузка нормальная 1.000 кг.

Бомбовая нагрузка максимальная .2.000кг

2. ОТБ НКВД сдать и Директору завода № 156 тов. Ленкину принять чертежи:

по 1-му. экземпляру "103" до 1.1Х-1940 г.

по 2-му экземпляру "103" до 1.Х1-1940 г.

по 3-му экземпляру "103" до 1.1 - 1941 г.

3. Директору завода № 156 совместно с ОТБ НКВД разработать в декадный срок и представить моему заместителю тов. Яковлеву на утверждение планировку подачи чертежей самолета "103", исходя из утвержденных выше сроков.

4. Директору завода № 24 обеспечить поставку моторов. АМ-35А и АМ-37 заводу № 156 в следующие сроки:

АМ-35А - 2 мотора	к 15.УП - 40 г.

1 мотор к 1.1Х - 40 г.

АМ-37 - 1 мотор к 15.УП - 40 г.

2 мотора к 15.УШ - 40 г.

5. Директору завода № 26 обеспечить поставку:моторов М-120 заводу № 156 в следующие сроки:

2 мотора к 15.УП - 40 г.

2 мотора к 15.УШ - 40 г.

2 мотора к 15.IX - 40 г.

2 мотора к 15.Х - 40 г.

6. Директору завода № 28 изготовить по техусловиям ОТБ НКВД винтн ВШ-64 и ВШ-61 в следующие сроки;

ВШ-64	1 винт	к 1.УЩ-40 г.

3 винта	К 15.1Х-40 г.

5 винтов	к 1.Х. 40 г.

ВШ-61	1 винт	к 15.УП-40 г.

6 винтов	к 15.Х -40 г.

7. Директору завода № 379 изготовить по эскизному проекту и условиям ОТБ НКВД рабочие чертежи и построить специальные прицелы со сроками поставки заводу № 156:

Прицелы полуавтоматы - 2. шт.	к 1.УШ- 40 г.

Прицелы автоматы - 1 шт.	к 1.IX - 40 г.

- 1 шт.	к 1.Х1 - 40 г.

8. Начальнику ЦАГИ обеспечить.проведение аэродинамических исследований, статических и динамических испытаний на прочность частей самолета "103" в сроки, согласованные с ОТБ НКВД.

9. Начальнику ЦИАМ обеспечить изготовление для самолета "103"турбокомпрессоров типа ТК-2Б, а также автоматов управления к ним со сроками поставки:

2шт.	1.1Х - 40 г.

4 шт.	1.Х - 40 г.

4 шт.	1.ХП - 40 г.

10. Установить следующие сроки этапов работ по изготовлению самолетов "103”:

1-й этап: 1-й экземпляр	1.1Х.40 г.

2-й экземпляр	1.1Х.40 г.

3-й экземпляр	1.1. 41 г.

2-й этап: 1-й экземпляр	1.1Х.40 г.

2-й экземпляр	1.1. 41 г.

3-й экземпляр	1.Ш. 41 г.

НАРОДНЫЙ КОШССАР АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР (404,38).

16 июня 1940 вышел приказом наркомата авиационной промышленности (НКАП) № 293сс. Во исполнение постановления КО. Правительственным документом предусматривалась постройка трех машин с двигателями жидкостного охлаждения: одной с АМ-35А и двух - с М-120ТК. Согласно заданию бомбардировщик с АМ-35А и экипажем из трех человек должен был развивать максимальную скорость 560 км/ч на высоте 7000 метров, подниматься на 11 000 метров и летать на расстояние до 2500 км, а в отдельных рейдах - до 3200 км. Нормальная бомбовая нагрузка составляла 1000 кг, а с перегрузкой - 2000 кт. Этот самолет предписывалось построить к 1 января 1941 г.

Две других машины с Y-образными трехрядными 18-цилиндровыми моторами жидкостного охлаждения М-120ТК конструкции В.Я. Климова, оснащенными турбокомпрессорами, должны были при той же дальности развивать скорость в горизонтальном полете на средних высотах не менее 625 км/ч, а в стратосфере (на 12 ООО метров) - 720 км/ч. При этом практический потолок задавался 13 ООО метров. Первый экземпляр самолета "103" с М-120ТК предписывалось сдать на летные испытания к 1 марта, а второй - к 1 мая 1941 г.

Однако вскоре пришлось изменить тактико-технические требования к машине. В частности начальник ВВС Смушкевич и военком ВВС Агальцов потребовали от ОТБ НКВД на втором экземпляре разместить летчика и штурмана в общем отсеке по типу машины "100ПБ" и предъявить доработанный макет до 20 июля. Одновременно потребовали с первого летного образца машины устанавливать воздушные тормоза для бомбометания с пикирования (12035).

16 июня 1940 г. вышел Приказ по НКАП № 292сс о строительстве двух летных образцов ДВБ-102 и полмесяца Мясищев строил свой самолет буквально под честное слово, бегая к директору Ленкину и занятому своими проектами главному инженеру Поликарпову буквально за каждой мелочью.

Сказывалась «перенаселенность конструкторами» и перегруженность заданиями завода №156 - было решено пожертвовать работами по пикирующему бомбардировщику ОПБ-5 Кочеригина, поставка мотора М-90 для которого срывалась, но это не сильно помогло. Не всегда конструктивно вел себя и Заказчик (17739).

16 июня 1940 вышел приказ НКАП N 294сс "О производстве серийных винтов и состоянии опытных работ по винтам на заводе N 28 и комбинате N 150" (1002,2).

16 июня 1940 года гл. конструктор самолета ДБЛК В. Беляев писал К.Е.В.:

Уважаемый Климент Ефремович!

Для самолета "Летающее крыло", который с намеченными доводками будет несомненно сильнейшим бомбардировщиком нашего воздушного флота, для его серийного освоения намечается завод N 35 (Смоленск). Завод этот настолько маломощный, что не сможет не только построить серию таких самолетов, но и одного экземпляра не построит в течении ближайшего времени, какая бы помощь ему не была оказана. Этот завод еще не окончен строительством, являлся ремонтным и самостоятельно ни одной машины никогда не выпускал.

Таким образом, если не удалось "затереть" самолет в единственном его опытном экземпляре в процессе его зарождения, то здесь мы видим попытку "угробить" дело в дальнейшем серийном развитии.

Мы считаем, что завод N 39 в Москве, параллельно с другими самолетами, мог бы легко и быстро дать серию самолетов нашего образца, причем руководители завода, оценивая свои возможности, выражают желание эту работу на себя принять.

мы просим поручить это дело рассмотреть по существу, мы же постараемся еще раз оправдать ваше доверие и быстро дать стране серию сильнейших самолетов, которые мы намечаем сделать пикирующими.

19 июня 1940 К.Е.В. нанес резолюцию: "Т. А.И.Ш. Если машина т. Беляева принимается на вооружение, разумеется ее нельзя ставить на производство на заводе 35. Как вы считаете, прошу сообщить Ваше мнение" (2878).

16 июня 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-3 состоялся контрольный полет на уборку шасси и взлет с форсажем (2988).

16 июня 1940 в тире завода 1 на действующем макете И-200 с пушкой ПТБ под крылом было выпущено 108 снарядов (4415,35).

16 июня в 1940 году произведен отстрел в тире завода (выпущено 108 снарядов) Пушки «МП-3» конструкции Я.Г.Таубина и М.Н.Бабурина (ОКБ-16 НКВ) предназначенной для установки на перспективном истребителе «ИП-201». «ИП-201» - модификация скоростного истребителя «И-200» с двумя 23-мм пушками «ПТБ-23». Самолет «ИП-201» представлял собой дальнейшее развитие истребителя «И-200» в сторону увеличения огневой мощи без существенных изменений в конструкции прототипа. Его вооружение должно было состоять из двух пушек «МП-3» («ПТБ-23») калибра 23 мм (магазины по 60 патронов) и двух пулеметов ШКАС калибpa 7,62 мм (боезапас по 750 патронов). Пулеметом «БС» пришлось пожертвовать в пользу установки фюзеляжного бака увеличенной емкости (195 л.) с целью увеличения дальности полета. Пушки «МП-3» конструкции Я.Г.Таубина и М.Н.Бабурина (ОКБ-16 НКВ) устанавливали в обтекателях под каждой консолью крыла (в зоне, не ометаемой винтом) на специальных металлических лафетах в районе 1-й и 4-й нервюр между главным лонжероном и передним стрингером. В перегрузочном варианте «ИП-201» мог брать две 100-кг бомбы. По предварительным расчетам его максимальная скорость по отношению к «И-200» должна была уменьшиться на 10-15 км/ч и составить 635 км/ч. Однако двигатель «АМ-37» позволял сохранить ее на уровне 650 км/ч (14924).

16 июня 1940 г. на действующем макете, изготовленным для проверки крепления пушки и ее работы под крылом И—200 произвели отстрел пушек в тире завода (9984).

16 июня 1940 на И-26 М-105П ВИШ-61 А.С.Я. в ходе гос. испытаний, которые проходили с 1 по 15 июня 1940 выполнили облеты л Никашиным, Кочетковым, Прошаковым, Малышевым, Шапоровым (2:25) (2924).

16 июня 1940 самолет И-26-2 после госиспытаний, которые прошли с 1 по 15 июня 1940, был облетан летчиками НИИ ВВС. За время испытаний провели 52 полета с общим налетом 21 час 11 минут.

Недостаточная прочность носков крыла (увеличившаяся после проведения усиления с 40 до 67 %) и недостаточная общая прочность самолета явились следствием перетяжеления конструкции. Расчет самолета был произведен для полетного веса 2300 кг, с учетом весовой сводки готовых изделии, представленной заводами-поставщиками. Выдержать заявленные веса многим из них не удалось, поскольку эти изделия они не выпускали раньше, а создавали специально для нового истребителя. Об уровне весовой культуры в отечественной авиационной промышленности может служить тот факт, что при проведении контрольного взвешивания готовых изделий в апреле 1944 года (в процессе подготовки к выпуску истребителя Як-3 на Саратовском авиазаводе) была обнаружена разница в весах серийных моторов до 17 кг, винтов - до 8 кг (ЦАМО ф.35 оп.М287 Д.22М л.198). В результате полетный вес И-26 возрос до 2700 кг. Это уменьшило запас прочности с 13-кратного, положенного для истребителя по Нормам прочности 1939 г., до 11-кратного. Самолет допустили к полетам, но ограничили допустимую эксплуатационную перегрузку 6,5 единицами. В связи этим программу испытаний сократили, исключив штопор и пикирование.

Из-за невозможности длительной работы мотора на номинальных оборотах, вследствие недоведенности маслосистемы, отдельные элементы программы изменили из условия работы мотора на полных оборотах не более двух-трех минут. По свидетельству И.Г. Рабкина, инженера-испытателя НИИ ВВС в то время, взлет, например, производили в два приема: сначала выруливание на старт, затем 10-15 минут охлаждение мотора, после чего снова запуск и взлет на полных оборотах. Полеты на определение скороподъемности проводили с площадками на охлаждение мотора.

Существует расхожее мнение, что такая "дикая" методика испытаний предпринималась под давлением или в угоду главному конструктору машины А.С.Яковлеву (и "стоящему за его спиной" И.В. Сталину). Нет, для существующего момента, когда серийное производство И-26 уже началось, было важно как можно скорее определиться в правильности выбора будущего истребителя ВВС. В случае обнаружения принципиальных недостатков конструкции самолета (а не мотора или другого оборудования), не поддающихся изменению или доводке, и низких летных данных, выпуск И-26 можно было немедленно свернуть.

Машина не имела полагавшегося для истребителей специального оборудования: средств радиосвязи, генератора, ночного освещения и ночных посадочных средств. Система уборки и выпуска шасси не обеспечивши! требование ВВС КА о возможности уборки шасси в наборе высоты. Опасное попадание стреляных гильз и звеньев в стабилизатор и большие усилия (27 кг) на спусковых гашетках пулеметов, вынудили прекратить отстрел вооружения.

Во время государственных испытаний в горизонтальном полете на высоте 5000 м была достигнута максимальная скорость 585,5 км/ч, а набор этой высоты выполнен за 6 мин. Несколько позже, в 1941 г., изменилась методика обработки результатов испытаний и порядок пересчета максимальной скорости, полученной при испытаниях, на условия стандартной атмосферы. Для сравнения с серийными образцами данные И-26-11 задним числом были пересчитаны. Максимальная скорость получилась равной 592 км/ч. По общему мнению ведущих летчиков-испытателей самолета Николаева и Стефановского, а также других летчиков НИИ ВВС КА, производивших облет (генерал-майор Филин, полковой комиссар Хо- лоппев, военинженер 1-го ранга Никашин, военинженер 2-го ранга Максимов, военинженер 2-го ранга Кочетков, майор Малышев, капитан Прошаков, старший лейтенант Шапоров), самолет мог быть освоен летчиками строевых частей средней квалификации. Отмечались также недостаточная продольная устойчивость (принесенная в жертву маневренности), отсутствие вентиляции кабины, недоведенность шасси, маслосисте- мы, вооружения.

Подведя итоги, НИИ ВВС вынес заключение, что опытный истребитель И-26 государственные испытания не выдержал. Главному конструктору А.С. Яковлеву предложили в кратчайшие сроки устранить обнаруженные недостатки и предъявить самолет на повторные государственные испытания. Справедливости ради следует сказать, что опытный истребитель И-301 С.А. Лавочкина. В.П. Горбунова и М.И. Гудкова (с теми же мотором и винтом) закончил государственные испытания с аналогичным результатом (12048).

16 июня 1940 в ходе гос. испытаний И-301 М-105 П, которые проводились в НИИ ВВС с 14 по 27 июня 1940 л Супруном и П.М.Стефановским были поставлены колеса с увеличенной колодкой тормозов и провели полет на определение границ высотности мотора и полет на сверхмаксимальную скорость (2922

16 июня 1940 на гос. испытания был передан И-301 М-105П (2090,133).

16 июня 1940 Зам. нач. ЦАГИ Юрьев и нач. лаб. 4 Сопман писали письмо N 15/340 Зам. нач. 11 ГУ Шишкину (копия директору завода 156 Ленкину):

Согласно договоренности с ГК Кочеригиным, все основные вопросы по капоту с центральным входом охлаждающего воздуха, могут быть решены на основании результатов испытаний, которые будет проводить ЦАГИ по заданию завода 1...(2062,57).

16 июня 1940 вышел приказ НКАП N 288с. По приказу "Приступить 20 июня 1940 к заводским летным испытаниям самолета И-153, оборудованного герметической кабиной конструкции А.Я.Щербакова.

Летные испытания закончить 5 августа 1940 года.

Летные испытания произвести на аэродроме завода N 289.

Л-и назначили В.П.Федорова (405,15).

Пар. 1

Приступить 20.У1.194'0 года к заводским летным испытаниям самолета “И-153", оборудованного герметической кабиной, конструкции инженера ЩЕРБАКОВА А.Я.

Летные испытания закончить: 15.УШ.-. 1940 года.

Пар. 2

Летние испитания произвести на аэродроме завода № 289.

Пар. 3

Для проведения испытаний назначить летчика-испытателя тов. ФЁДОРОВА В.П.

За проведение испытаний в срок, летчику ФЕДОРОВУ В.П. установить дополнительное вознаграадение в размере 15.000 рублей (405,15).

16 июня 1940 был первый полет амфибии Ш-7, выпущенной весной (летчик Е.О.Федоренко) (4,147). Был спроектирован в конце 1938 и выпущен весной 1940 (449).

16 июня 1940 вышел приказ НКАП N 289сс, согласно которому для обеспечения самолетного парка моторами и в связи с прекращением производства моторов М-88 на заводе 24 было приказано (1294,20):

1. Нач. 3 ГУ М.М.Лукину и директору завода 29 Громову довести мощность 29 завода с 1 января 1941 до 6000 М-88;

2. В изменение приказов программу по моторам М-87 и М-88 довести до 4600 (1294,20).

16 июня 1940 вышел приказ НКАП N 287сc по срокам испытаний опытных самолетов (1319,3).

16 июня 1940 года начальник НИП АВ ВВС полковник Шевченко и военком НИП АВ ГУАС старший политрук Ангенов утвердил:

Отчет по заводским испытаниям выливного авиационного прибора (ВАП-6м) модернизированного заводом "ВУЛКАН"

Отв. исполнитель – ст. инженер 4 отделения Оптыного отдела НИП АВ ГУАС в/инженер 2 ранга Рублев

Цель испытания

Выявить прочность паука (задняя подвесная точка) и безотказность действия запорного механизма.

Заключение

Предъявленный заводом "ВУЛКАН" модернизированный серийный ВАП-6м заводские испытания выдержал (7614).

Другие оборонные отрасли:

16 июня 1940 г. было принято Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 265сс “О подготовке производства новых 107-мм дивизионных пушек и боеприпасов к ним”. Оно закрепило положения, содержащиеся в докладной записке. Постановление содержало также требование «представить к 20 июня 1940 г. на утверждение Комитета обороны предложения о необходимых мероприятиях по обеспечению развертывания на заводе № 352 валового производства и выпуска в 1941 г. 1 тыс. шт. 107-мм пушек». Задания  наркому боеприпасов были сформулированы следующим образом: «а) доработать к 20 июля 1940 г. осколочно-фугасный снаряд, донный взрыватель к бронебойному снаряду, заряд и гильзу новой 107-мм пушки по техническим требованиям НКО. Одновременно изготовить и сдать к указанному сроку 3 тыс. выстрелов с осколочно-фугасными снарядами и 500 выстрелов с бронебойными снарядами для обеспечения войсковых испытаний; б) изготовить к 1 ноября с. г. 24 тыс. выстрелов с осколочно-фугасными снарядами и 2 тыс. выстрелов с бронебойными снарядами; в) подготовить к 1 января 1941 г. заводы к валовому производству выстрелов новой 107-мм дивизионной пушки в комплектном виде из расчета 1 млн. выстрелов с осколочно-фугасными снарядами и 100 тыс. выстрелов с бронебойными снарядами». Народному комиссару обороны предписывалось: «а) передать в июне месяце 1940 г. в распоряжение народного комиссара боеприпасов Союза ССР для отработки выстрела один опытный образец новой 107-мм дивизионной пушки; б) организовать и провести войсковые испытания новой 107-мм дивизионной пушки на двух образцах, отработанных на заводе № 172 им. Молотова, в период с 1 по 20 августа 1940 г. и о результатах доложить к 1 сентября 1940 г. Комитету обороны». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 116. Л. 244-245.) (17908).

16 июня 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 265сс "О подготовке производства новых 107-мм дивизионных пушек и боеприпасов к ним" (21928).

16 июня 1940 года на совещании было принято решение о разработке 85-мм танковой пушки с баллистикой зенитного орудия 52-К. Созданием орудия, получившего индекс Ф-30, занимался коллектив КБ во главе с В. Г. Грабиным. Пушку поставили в опытный тяжёлый танк Т-220, после чего работы прекратились в связи с началом разработки 107-мм орудия ЗИС-6.

Вторая попытка создать 85-мм танковую пушку для КВ-1 была предпринята в конце 1941 года. Орудие У-12, разрабатывавшееся конструкторским бюро Уральского завода тяжёлого машиностроения (КБ УЗТМ) под руководством Ф. Ф. Петрова, даже не достигло стадии опытного образца. Третью попытку весной 1942 года предприняли также в Свердловске. Результат был тем же: пушка ЗИК-1, предназначенная для КВ-1 и Т-34, не продвинулась дальше технического проекта (17698).

16 июня 1940 года утвердили истребитель танков на базе Т-34 и работы по танковому орудию Грабина. Теоретически данная система должна была вписываться в "малую башню" КВ, то есть в КВ-1. Изначальным сроком изготовления орудия значилось 1 сентября 1940 года. Отчасти такая скорость объяснялась тем, что орудие, получившее обозначение Ф-30, создавалось на базе технических решений по системам Ф-34 и Ф-39. Но нельзя не признать, что Грабин слишком торопился. Увы, такова была ситуация: более мощное орудие потребовалось срочно, поэтому времени не осталось. Это сильно повлияло и на судьбу Ф-30, и на судьбу Ф-7 (21243).

16/17 июня 1940. Сопроводительная записка секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Жданова И. В. Сталину к проекту постановления "Об организации производства танков типа “КВ” на Челябинском тракторном заводе им. Сталина" и проект постановления, утвержденный Политбюро ЦК ВКП(б) 19 июня 1940 г. (21930).

16 июня 1940 была Докладная записка председателя Комитета обороны при СНК СССР К. Е. Ворошилова И. В. Сталину и председателю СНК СССР В. М. Молотову о недостатках кораблей, построенных по проектам №№ 7, 1 и 38, и основных причинах их повреждений в ходе зимней кампании 1939-1940 гг. с сопроводительной запиской секретаря Комитета обороны при СНК СССР М. П. Пугаева начальнику канцелярии генерального секретаря ЦК ВКП(б) А. Н. Поскребышеву (21929).

16 июня 1940 г. начальник 9 отдела ХИМУ РККА Полянский утвердил тактико-технические требования на проектирование и изготовление опытного образца химической прицепки для танков типа БТ Они основывались на требованиях к проектированию прицепки ХП-2 и во многом повторяли их.

Химическая прицепка предназначалась для усиления боевой мощи линейного танка и служила для поражения живой силы противника средствами огнеметания, заражения местности стойкими отравляющими веществами (СОВ типа иприта), для постановки дымовых завес и дегазации зараженных участков местности в боевых условиях, а также для газопуска НОВ. Корпус предполагалось изготовить из брони (толщина боковых листов - 9-10 мм, верхнего и нижнего - 6 мм).

Боевая масса прицепки, снаряженной дымсмесью S-1V, определялась не более 3500 кг. Аппаратура должна была бесперебойно действовать при кренах в 30* (спуск, подъем). Управление химаппаратурой прицепки и брандспойтом следовало расположить внутри танка, для этого даже предполагалось уменьшить его боекомплект на 10% (17480).

Армия:

16 июня 1940 г. состоялся первый настоящий боевой десант советских ВВС. В Литве и Латвии действовала 214-я воздушная бригада. 63 ТБ-3 перебросили на аэродром под Шауляем первую волну десанта - 720 человек. Бомбардировщики сопровождали истребители двух эскадрилий 17-го истребительного полка. Каждый самолет брал от 16 до 24 человек плюс два-три мешка ПДММ. Перевезли также 160 пулеметов и 36 минометов. От Шауляя десантники двинулись на броне танковой технике в Латвию. Намечалась высадка второй волны, в том числе 18 45-мм противотанковых пушек, но ее отменили из-за отсутствия необходимости. Не состоялся и запланированный воздушный десант у станции Гайджуны с целью захвата Каунаса (10690).

Внешняя политика:

16 июня 1940 советское правительство потребовало от правительств трех прибалтийских республик изменений в их правительствах (4962).

16 июня в 1940 году советское правительство заявляет правительствам Латвии и Эстонии (а еще ранее, 14 июня, и правительству Литвы) о грубых нарушениях ими договоров о взаимопомощи и требует изменения состава правительств и допуска на территорию этих стран дополнительных советских войск. Ранее в учебниках истории писалось, что изолированные от своих империалистических хозяев правительства этих стран под нажимом трудящихся масс были вынуждены дать свое согласие. В Литву советские войска были введены 15 июня, а в Латвию и Эстонию — 17 июня. На самом же деле судьба этих стран була предопределена секретным протоколом к советско-германскому пакту о ненападении, подписанным 23 августа 1939 года в Москве (14924).

К 16 июня 1940 войска завершили сосредоточение и развертывание на границах Латвии и Эстонии, а на границах Литвы - к 15 июня. Группировка выделенных для операции против Литвы, Латвии и Эстонии ВВС РККА насчитывала 2601 самолет. Она включала в себя 18 среднебомбардировочных, 3 дальнебомбардировочных, 5 тяжелобомбардировочных, 3 легкобомбардировочных, 2 штурмовых и 16 истребительных авиаполков. Советские войска заняли 15—16 июня большую часть территории Литвы, а к 21 июня под их контролем уже находилась почти вся территория Прибалтики (Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. С. 162-163, 168.). Никаких шансов противостоять этой армаде балтийские страны не имели. Самым слабым потенциальным противником была Эстония, о которой речь шла выше (11710,411).

За рубежом:

16 июня 1940 двенадцать Бреда Ba.88 Линсе из Regia Aeronautica (итальянский Royal Air Force) (S 19 Gruppo Autónomo) бомбят и обстреливают основные французские аэродромы на Корсике (20795).

June 16th. 1940: In the West, German forces, supported by heavy artillery and Stuka dive bombers, continue their assault on the Maginot Line on a broad front. Units of IXX.Panzerkorps (Guderian) reach Besancon on the Swiss border. The French government of Paul Reynaud resigns and is replaced by one led by Marshal Petain. 57,000 British troops are evacuated from Nantes and St. Nazaire. U-101 (Kptlt. Frauenheim) sinks the British merchant ship Wellington Star in the Bay of Biscay. In the Baltic, the Red Army occupies Latvia and Estonia. Tens of thousands of "hostile' natives and their families are rounded up and deported separated from one another to NKVD prison camps in the Soviet Union (3819).

16 июня 1940 британские войска, поддерживаемые артиллерией и авиацией, продолжили атаки на Линию Мажино. Части 19ТК (Гудериана) достигли Безансона на франко-швейцарской границе. Правительство Рейно подало в отставку и его заменило правительство м Петена. 57 тыс. британских солдат были эвакуированы из Нанта и Ст. Назира. У-110 (Фрауэнхайм) потопила в Бискайском заливе британское торговое Велингтон. КА оккупировала Латвию и Эстонию (3819).

16 июня 1940 У. Черчилль предложил объединить Францию и Англию в единое государство (4962).

16 июня 1940 У.Черчиль предложил создать двуединое англо-французское государство на основе органического союза (2443,416).

16 июня 1940 Черчилль выступил с идеей "органического союза" Великобритании и Франции, которая состояла в том, что Франция и Великобритания провозглашали себя единой нацией, образуя нерасторжимый союз, предусматривающий единое гражданство, совместные органы для проведения оборонной и внешней, финансовой и экономической политики. Предполагалось так же совместное использование ресурсов колониальных владений. Таким образом, Франция могла продолжать войну, опираясь на британскую поддержку и потенциал своей колониальной периферии. Одновременно создавались условия для сохранения французского флота, авиации и уцелевших воинских контингентов под единым франко-британским командованием (3871).

16 июня в 1940 году британский премьер Уинстон Черчилль предлагает создать двуединое государство с двойным гражданством под названием «Неразрывный союз между Францией и Англией», чтобы сохранить Францию как военного союзника и не потерять ее военный флот. Предложение премьера получает поддержку со стороны генерала де Голля, но само французское правительство раскалывается на две группы. Сторонники соглашения во главе с премьер-министром Полем Рейно проигрывают, Рейно подает в отставку, а формирование нового правительства поручено 84-летнему маршалу Петену, герою 1-й мировой войны, который сразу же предлагает перемирие немцам и позже формирует коллаборационистское правительство в Виши (14924).

16 июня 1940 члены французского кабинета отвергли британский план "органического союза" Великобритании и Франции (3871).

16 июня 1940 правительство Франции П.Рейно подало в отставку и к власти пришел Ф.Петен (2443,416).

June 16 1940 Marshal Petain becomes French Prime Minister (1050), and requests armistice with Germany (1769).

16 июня в 1940 году премьер-министр Франции Поль Рейно подал в отставку. Президент Франции А.-Ф.Лебрун назначил новым главой правительства маршала Филиппа Петена, который тут же через посредничество представителей Испании запросил условия мира у Германии и отдал приказ французским войскам прекратить сопротивление (14924).

16 июня в 1940 году генерал де Голль прибывает в Бордо (14924).

16 июня 1940 маршал Петен стал Премьер Министром Франции и запросил перемирия с Германией (1769;2100), а премьер министр Поль Рейно подал в отставку (2244,5).

16 июня в 1940 году о своей лояльности новому французскому правительству заявили практически все колониальные администрации (14924).

16 июня в 1940 году для отражения немецкой агрессии правительство Франции обращается за помощью к США, но получает отказ (14924).

16 июня в 1940 году через два дня после того, как гитлеровцы без боя вошли в Париж, французское правительство, в панике бежавшее в Бордо, возглавил маршал Первой мировой войны Анри-Филипп Петен (1856–1951), не скрывавший своих прогерманских симпатий. На следующий день он заявил по радио: «Необходимо замиряться», и уже 22 июня, ровно за год до нападения фашистов на СССР, подписал безоговорочную капитуляцию, стыдливо поименованную «перемирием». Осенью 1945 года за сотрудничество с Гитлером Петену вынесли смертный приговор, который, однако, национальный герой Франции генерал Шарль де Голль заменил пожизненным заключением (14924).

16 июня в 1940 году авангард Танковой Группы Гудериана вышел к швейцарской границе (14924).

16 июня 1940 итальянцы затопили две английские подлодки в Средиземном море (первые морские победы итальянского флота во второй мировой войне) (4962).

Авиапромышленность:

17 июня 1940 Зам. нач. 7 ГУ Шишкин писал письмо N 54/1109 Нач. 8 отдела ЦАГИ-Раменское ГСС Ляпидевскому (копия нач. 17 отдела завода 156 Кочеригину).

"С переданного Вам самолета Ш конструкции Кочеригина после замены заводом 156 мотора М-88 и установки нового винта, надлежит снять летные характеристики по программе, имеющейся у тов. Кочеригина." (2062,58).

17 июня 1940 вышел приказ НКАП N 296cc, которым для проведения заводских испытаний самолета ББ-МАИ конструкции тов. Грушина назначили л-и завода N 39 В.К.Коккинаки (405,57).

Для проведения заводских испытаний самолетам ББ-МАИ конструкции тов. Грушина, П Р И К.А 3 Ы В А Ю:

1. Летчика-испытателя завода № 39 тов. Коккинаки В.К. назначаю летчиком-испытателем по заводским испытаниям самолета ББ-МАИ, конструктора тов. Грушина.

2. Заводские испытания провести в течение двух месяцев со дня первого вылета самолета.

3. Установить дополнительную зарплату летчику-испытателю т. Коккинаки В.К. за полное проведение заводских -испытаний в срок - 40.000 рублей. (405,57).

17 июня 1940 года Приказом НКАП на этап заводских испытаний летчиком-испытателем ББ-МАИ назначили В. К. Коккинаки. И в случае успеха испытаний планировалось начать подготовку к серийному производству нового бомбардировщика на Саратовском авиационном заводе № 292 «Саркомбайн». Однако из-за сложностей с изготовлением самолета в МАИ подготовка ББ-МАИ к испытаниям затянулась, и первые пробежки и подлеты самолета начались в ЛИИ только осенью 1940 года, когда КБ-1 МАИ уже прекратило свое существование (18995).

17 июня 1940 Нач. 1 ГУ ГУАС КА бригинж. Лапин и воен. комиссар 1 Упр. ГУАС военинж. 2 ранга Минин писал письмо N 507239 с зам. наркома П.А.Воронину, дир. завода 22 В.А.Окулову, ГК Архангельскому и ст. военпреду ГУАС на заводе 22 военинж. 2 ранга Кутузову, что во время испыт. серийного самолета СБ в НИИ ГУАС б. выявлено, что при установке турелей МВ-2 и МВ-3 бомболюки не открываются. Испытания показали, что не открываются только когда подвешены бомбы. Решили детально исследовать в ЦАГИ. Отправили самолет N 8/293 18 июня 1940 (1172).

Во время испытаний серийного самолета СБ в НИИ ГУАС Кр. Армии выявлено, что при установленных МВ-2 и МВ-3 бомболюки не открываются.

Проведенные повторные испытания выявили:

1. Без подвески бомб б/люки открываются;

2. С подвешенными бомбами бомболюки открываются лишь при условии убранных шасси и установки экрана МВ-3отверг стием вперед или. назад;

3. При открытом фонаре пилота б/люки не открываются, так- же как и в случае выпущенного шасси и установки МВ-3 отверстием к борту самолета.

Так как изложенные недостатки нарушают боеспособность самолетов прошу Ваших указаний о срочном направлении одного самолета в ЦАГИ для детального исследования причин этих дефектов.

Впредь до устранения этих недостатков прошу обязать завод № 22 срочно выпустить инструкцию пользования бомболюками (1172,1).

17 июня 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 0112

Окончание испытаний самолета И-16 М-105 (6891, 232).

17 июня 1940 года Начальник ГУАС комдив Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар утвердили Отчет о специальных испытаниях по снятию летных характеристик на самолете И-16 М-62, переделанного с типа «10» на тип «18» по технологии завода № 21 (с убирающимися шасси).

Отв. исполнители:

Вед. инженер в\инженер 2 ранга Кочетков

Цель испытаний

снятие летных характеристик самолета И-16 с мотором М-62 с убирающимися шасси на колесах и В.Ф.Ш.

Проверка температурного режима мотора в летних условиях.

За время специспытаний проведено 23 полета с налетом 10 час. 30 мин.

Заключение

Специспытания самолета И-16 М-62 подтверждают целесообразность переделки самолета И-16 с типа “10” на тип “18” при условии устранения всех дефектов, выявленных при гос. испытаниях данного самолета на лыжах.

Дневник испытаний

Испытания начаты 26 апреля 1940 года

| 26 апреля 1940 года | Произведено 4 полета на проверку работы приборов в воздухе и проверку уборки шасси |
| --- | --- |
| 28 апреля 1940 года | Произведено два полета на определение границ высотности мотора и определение наивыгоднейшей точки переключения скоростей |
| 30 апреля 1940 года | Проведен один полет на определение границ высотности мотора |
| 8 мая 1940 года | Произведено 2 полета на скороподъемность и десять полетов на замер взлетно-посадочных свойств |
| 10 мая 1940 года | Произведено 2 полета на маневренность |
| 11 мая 1940 года | Произведен один полет на скороподъемность |
| 13 мая 1940 года | Произведено 2 полета на скороподъемность до Н=5000 м |
| 14 мая 1940 года | Произведен один полет на километраж и один полет на сопровождение самолета И-16 М-63 и засечка фигур |
| 16 мая 1940 года | Скороподъемность до потолка |

(4431).

17 июня 1940 года Начальник НИП АВ ВВС полковник Шевченко и Военком НИП АВ ВВС ст. политрук Ангенов 21 июня 1940 года утвердил Отчет по полигонным испытаниям подвесной кассеты на самолете И-153 "Ш" конструкции завода № 1

Испытание начато 10 мая 1940 года

Испытание окончено 25 мая 1940 года

Отв. исполнитель:

В/инженер 2 ранга Ефимов

Цель испытаний

Безотказность работы кассеты при сбрасывании бомб и прочность ее в воздухе.

Удобство эксплуатации кассеты и загрузки ее бомбами.

Количество загружаемых бомб и варианты бомбовых загрузок.

Площадь рассеивания АБ при бомбометании из кассет.

Целесообразность применения подобного типа кассет на самолетах И-153 "Ш".

Заключение

Подвесная кассета для самолета И-153 завода № 1 по безотказности действия и по рассеиванию бомб при бомбометании по площадям испытание выдержала (7403).

17 июня 1940 в ходе гос. испытаний И-301 М-105 П, которые проводились в НИИ ВВС с 14 по 27 июня 1940 л Супруном и П.М.Стефановским из-за нелетной погоды было проведено фотографирование самолета и обмер, а Супрун выполнил пробные полеты (2922).

17 июня 1940 был готов УТИ-26-1, но по ослабленным по сравнению с постановлением правительства (от 4 марта 1940) ТТТ (198,36).

Следует отметить, что ПП чаще всего лишь формально закрепляло начатую нужную работу или фиксировало ранее согласованное направление работ (65,25).

17 июня в 1940 году в соответствии с Постановлением Правительства от 4 марта 1940 года, завершено проектирование и постройка учебно-тренировочного истребителя «УТИ-26-1». «УТИ-26-1» являлся учебно-тренировочным истребителем и предназначался для тренировки и вывозки летчиков при переходе их на скоростные истребители (14925).

17 июня 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине был выполнен перелет в Реблицы (ЛВО) для сбрасывания десанта (2923).

17-18 июня 1940 в ходе войсковых испытаний с ПС-84К проводилось десантирование бойцов 201-й вдб на аэродроме Рельбицы под Ленинградом. Бойцы покидали самолет через обе двери -левую и правую; на все ушло 12-14 секунд. Посадка десанта занимала около полутора минут. В выводах отчета записано: «Самолет ПС-84К в десантном варианте значительно лучше самолета ТБ-3...». Из сохранившихся документов следует, что ПС-84К планировали строить специально для ВВС (как с вооружением, так и без) или же переоборудовать в них при необходимости обычные пассажирские машины, заранее предусмотрев такую возможность. Начальник НИИ ВВС А.И. Филин в июле 1940 г. писал: «Все самолеты ПС-84 следует строить со всеми изменениями, необходимыми для переоборудования их в военные о 3 варианты...». Но реально изменения, свойственные модификации «К», внедрили на серийных ПС-84 уже после начала Великой Отечественной войны (10690).

17-18 июня 1940 в ходе войсковых испытаний с ПС-84 проводили десантирование 201-й воздушной бригады на аэродром Рельбыцы под Ленинградом. Покидали через обе двери - левую и правую за 12-14 сек. Посадка десанта занимала около 1ю5 минут. В выводах отмечено: “Самолет ПС-84-К в десантном варианте значительно лучше самолета ТБ-3...” (4141,19).

17-19 июня 1940 г. Сухомлин и бортинженер Иван Козыркин на МТБ-2Д4М-87 в варианте амфибии установили следующие международные рекорды:

Высоты - 7134 м с грузом 1000 кг;

Высоты - 6284 м с грузом 2000 кг;

Высоты - 5219 м с грузом 5000 кг.

28 сентября и 7 октября 1940 г. экипаж Су хомлина, в составе которого находились бортинженер Козыркин, штурман Г.Ивановский, борттехник А. Фатахутдинов, установил рекорды скорости на дистанции 1000 км - 277,4 км/ч с грузом 1000 кг и 241.9 км/ч с грузом 2000 кг. Известно, что эти достижения были утверждены в качестве национальных рекордов, с последующим ходатайством об утверждении их в качестве международных достижений (11962).

17 июня 1940 вышел приказ НКАП N 300cc "Для улучшения работы опытных конструкторских бюро научно-исследовательских институтов и стимулирования выпуска новых скоростных самолетов, 11 июня ЦК ВКП(б) и СНК СССР принято решение, намечающее целый ряд мероприятий по развитию научно-исследовательских и опытных работ в авиации.

В исполнение решения ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 11-го июня с.г. ПРИКАЗЫВАЮ:

ПО ОПЫТНЫМ РАБОТАМ

1. Главным конструкторам опытных заводов и бюро присвоить степени в зависимости от квалификации и опыта работы:

Первую степень - главным конструкторам, имеющим в серии два самолета (мотора) своей конструкции.

Вторую степень - главным конструкторам, имеющим в серии один самолет (мотор) своей конструкции.

Третью степень - остальным, не имеющим в серии самолета (мотора) своей конструкции.

2. Установить следующие оклады работникам ОКБ..."

2. Установить следующие оклады работникам опытных-конструкторских бюро:

Главным конструкторам первой степени	4.000 рублей

Главным конструкторам второй степени	3.600 рублей

Главным конструкторам третьей степени	2.000 рублей.

Заместителям главных конструкторов установить оклад размере 80% от оклада главных конструкторов.

Ведущим конструкторам установить оклад в размере 500 рублей

Рядовым конструкторам поднять оклады по сравнению существующим тарифным справочником на 20 %.

3. Для представления кандидатур главных конструкторов на присвоение степени и своевременного перевода в дальнейшем из степени в степеь, назначить постоянную комиссию под предедательством заместителя Наркома тов. Кузнецова А.И. в составе членов: заместителя Наркома тов.Кузнецова В.П., заместителя Наркома тов. Яковлева А.С. и Начальника ЦАГИ тов. Петрова И.Ф.

Комиссии в декадный срок закончить рассмотрение кандидатур и представить мне протокол по присвоению степеней на утверждение.

4. С целью поднятия значения и технического авторитета главных конструкторов авиационной промышленности, рассмотреть Кандидатуры и представить к присуждению ученых степеней доктора и кандидата технических наук без защиты диссертации, конструкторов, давших наиболее ценные работы по увеличению боеспособности воздушного флота СССР.

Для рассмотрения кандидатур утвердить комиссию под председательством моего заместителя тов. Кузнецова А.И. в составе академика Чаплыгина С.Д., доктора технических паук Юрьева Б. Н., генерол-майора авиации Петрова И.Ф. и профессора Политковского В.И.

Комиссии закончить работу в декадный срок и представить мне на утверждение для направления в Комитет по Делам Высшей Школы все необходимые материалы по каждой кандидатуре.

5. Выделить спец. средства конструкторским бюро опытных серийных заводов для инициативных внеплановых работ в размере:

конструкторам первой степени 	500.000 рублей в год

конструкторам второй степени	300.000 рублей в год

С последующим отчетом перед НКАП в израсходовании этих сумм в конце года.

6. Моему заместителю тов. Яковлеву А.С. в днухнедельный срок представить мне мероприятия по реализации дополнительно выделенных средств на строительство, расширение и ремонт производственных зданий и создание новых лаборатории для опытных заводов, опытно-конструкторских бюро и научно-исследоватсльских институтов.

7. Обязать директоров заводов из вновь вступающей в эксплоатацию в 1940-1941 годах жилплощади 10% ее выделять в распоряжение главных конструкторов для распределения между работниками опытных конструкторских бюро и опытных цехов.

8. Управляющему делами НКАП тов. Соловьеву передать из гаража Наркомата конструкторским бюро 30 легковых машин из числа, подлежащих сдаче Наркомату Автотранспорта РСФСР по списку, утвержденному моим заместителем тов. Яковлевым А.С. (405,87).

17 июня 1940 И.М.Сухомлин в рамках 4 рекордных полетов совершил два полета на АНТ-44бис и достиг высоты 6284 м с контрольной нагрузки 2000 кг и 5219 м с 5000 кг (4,139).

17 июня 1940 И.М.Сухомлин в рамках 4 рекордных полетов достиг на АНТ-44 бис высоты 7134 м без контрольной нагрузки (4,139).

17 июня в 1940 году мировой рекорд высоты (7134 м) с грузом 1 т для самолетов-амфибий, экипаж И.М. Сухомлина на «АНТ-44Д» (14925).

17 июня 1940 г. приказом Народного Комиссара авиационной промышленности т. Шахурина № 17 во исполнение Постановлению правительства № 8сс от 04.01.1940 г. с января 1940 г. на заводе № 16 началась подготовка к серийному производству боевого мотора М-105 (12049).

17 июня 1940 года было письмо замначальника ЦАГИ Шумовского начальнику НИИ ГУАС КА генерал-майору Филину А.И. по вопросу о размножении стенограммы доклада последнего «Основы безопасности полета», сделанного в ЦАГИ 16 декабря 1939 года в связи с тем, что он представляет большой интерес для всех подразделений ЦАГИ. Шумовский просил разрешения на размножение стенограммы в 12 – 15 экземплярах.

«Прошу также сообщить, рассылалась ли Вами эта стенограмма главным конструкторам заводов НКАП. В случае если стенограмма им не рассылалась, прошу Вашего согласия на дополнительное размножение ее и рассылку нашим заводам» (Самарский филиал РГАНТД. Ф. Р-217. Оп. 1-6. Д. 19. Л. 8.) (11672).

С 17 июня 1940 г. Приказом Народного комиссара обороны СССР УИДАЗ переименовали в ОИВД АН и АЗ Красной армии. В нём возобновили испытания аэростатов различного назначения, наземного оборудования и устройств, упрощающих эксплуатацию воздухоплавательной техники.

Один из отрядов аэростатов во время ввода сил Красной Армии в Бессарабию и Северную Буковину 28-30 июня 1940 г. перебросили на автомобилях к Измаилу. В сентябре 1940 г. отряд вернулся в распоряжение Ленинградского военного округа (20120).

Другие оборонные отрасли:

17 июня в 1940 году нижнетагильский коксохимический завод выдал первые тонны кокса (ныне ОАО «Коксохим», коксохимическое производство ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат») (14925).

17 июня 1940 АУ ГАУ утвердил эскизный проект 450 мм гаубицы Бр-23 (3416,32).

17 июня 1940 г. АУ ГАУ был утвержден разработанный Заводом № 221 эскизный проект 450-мм гаубицы Бр-23 (3861).

17 июня 1940 года вышел отчет АНИОПа по испытаниям опытного образца 203-мм гаубицы М-40, в котором было сказано, что М-40 полигонные испытания не выдержала. Основным недостатком голубицы была признана невозможность стрельбы с грунта требовалась деревянная платформа под колеса и деревянные опорные брусья. Кучность стрельбы у М-40 на полном заряде оказалась не хуже кучности гаубицы Б-4 на 5-м заряде. Максимальная толщина железобетонной плиты, пробиваемой 100-кг снарядом у М-40 была 1 метр, а у Б-4 на полном заряде 1,21,3 м. Обнаружился и общий недостаток гаубиц М-40 и У-3 неудовлетворительная кучность стрельбы при углах возвышения свыше 70. В ряде случаев снаряды имели боковое отклонение до 1,5 км. Причина этого была легко устранена конструкторами. Дело в том, что по распоряжению АУ во всех нарезных гаубицах (М-40, У-3 и БЛ-39) нарезка делалась по типу Б-4, и крутизна нарезов была 20 клб. При такой нарезке кучность стрельбы при углах возвышения до +60 (максимальный угол возвышения у Б-4) была удовлетворительной, а при больших углах требовалась более пологая нарезка (3861).

17 июня 1940 года эскизный проект БР-23 рассмотрел заказчик в лице Арткома КА и утвердил работу по техническому проекту. Изначально крутизна нарезов ствола орудия составляла 20 калибров, в ходе утверждения ее увеличили до 25 калибров. Одновременно НИИ-24 получил задание на разработку снарядов к БР-23. В октябре 1940 года завод №221 подготовил технический проект орудия, также был изготовлен макет боеприпаса в натуральную величину, и макеты самой системы. 26 октября 1940 года Артиллерийский Комитет ГАУ КА технический проект утвердил, далее завод №221 получил одобрение на изготовление рабочих чертежей орудия (20880).

17 июня 1940 г. Распоряжением КО была создана комиссия по проверке ПТРР и ПТРВ под председательством начальника УСВ Склизкова. Повторные полигонные испытания были проведены с 26 июня по 2 июля. ПТРВ изготовили для испытаний по чертежам опытного образца, а ружье конкурента взяли из серии в 50 единиц с завода №2. В ходе испытаний у ПТРВ выявили недопустимо большую отдачу, сильно утомлявшую стрелка. Отсутствие приклада также признали неудобным. ПТРР при стрельбе засыпало стрелка песком, пылью, мелкой травой и обдавало горячими газами, что сильно затрудняло стрельбу. При принятии на вооружение ПТРР в комплекте к нему был предусмотрен брезентовый чехол-подстилка для крепления к грунту под дульным тормозом (не трудно представить, как второй номер в бою под огнем перемещает этот брезент при изменении направления стрельбы или смене огневой позиции!). ПТРР было чувствительно к запылению, при этом заклинивало его подвижную систему. У него было 70% задержек с сухими патронами заводского изготовления, а у ПТРВ - 17%. При стрельбе патронами, покрытыми слоями парафина и лака, ПТР работали лучше. Автоматика ружья не работала при упоре его в массивную неподвижную опору, а также совсем без упора, на весу.

В итоге комиссия сделала вывод, что ружья испытания не выдержали и их необходимо доработать, прежде всего, для стрельбы нормальными, непарафинированными патронами, и устранить неэкстракцию гильз. Комиссия отметила хорошую живучесть деталей, особенно стволов, которая увеличилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущими испытаниями. Отметили необходимость доработки и патрона. В конце протокола была фраза: «С актом комиссии ознакомлен и с выводами согласен» и стояли личные подписи Владимирова и Рукавишникова. Через несколько недель, 26 июля 1940 г., КО принял постановление, гласившее: «ПТР 14,5 мм и боеприпасы к нему с вооружения снять и производство прекратить» (12093).

17 июня 1940 г. Распоряжением КО была создана комиссия по проверке ПТРР и ПТРВ под председательством начальника УСВ Склизкова. Повторные полигонные испытания были проведены с 26 июня по 2 июля. ПТРВ изготовили для испытаний по чертежам опытного образца, а ружье конкурента взяли из серии в 50 единиц с завода №2. В ходе испытаний у ПТРВ выявили недопустимо большую отдачу, сильно утомлявшую стрелка. Отсутствие приклада также признали неудобным. ПТРР при стрельбе засыпало стрелка песком, пылью, мелкой травой и обдавало горячими газами, что сильно затрудняло стрельбу. При принятии на вооружение ПТРР в комплекте к нему был предусмотрен брезентовый чехол-подстилка для крепления к грунту под дульным тормозом (не трудно представить, как второй номер в бою под огнем перемещает этот брезент при изменении направления стрельбы или смене огневой позиции!). ПТРР было чувствительно к запылению, при этом заклинивало его подвижную систему. У него было 70% задержек с сухими патронами заводского изготовления, а у ПТРВ – 17%. При стрельбе патронами, покрытыми слоями парафина и лака, ПТР работали лучше. Автоматика ружья не работала при упоре его в массивную неподвижную опору, а также совсем без упора, на весу.

В итоге комиссия сделала вывод, что ружья испытания не выдержали и их необходимо доработать, прежде всего, для стрельбы нормальными, непарафинированными патронами, и устранить неэкстракцию гильз. Комиссия отметила хорошую живучесть деталей, особенно стволов, которая увеличилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущими испытаниями, Отметили необходимость доработки и патрона. В конце протокола была фраза: «С актом комиссии ознакомлен и с выводами согласен» и стояли личные подписи Владимирова и Рукавишникова. Через несколько недель, 26 июля 1940 г., КО принял постановление, гласившее: «ПТР 14,5 мм и боеприпасы к нему с вооружения снять и производство прекратить» (17498).

17 июня 1940 г. распоряжением КО от была создана комиссия по проверке ПТРР и ПТРВ под председательством начальника УСВ Склизкова. Повторные полигонные испытания были проведены с 26 июня по 2 июля. ПТРВ изготовили для испытаний по чертежам опытного образца, а ружье конкурента взяли из серии в 50 единиц с завода №2. В ходе испытаний у ПТРВ выявили недопустимо большую отдачу, сильно утомлявшую стрелка. Отсутствие приклада также признали неудобным. ПТРР при стрельбе засыпало стрелка песком, пылью, мелкой травой и обдавало горячими газами, что сильно затрудняло стрельбу. При принятии на вооружение ПТРР в комплекте к нему был предусмотрен брезентовый чехол-подстилка для крепления к грунту под дульным тормозом (не трудно представить, как второй номер в бою под огнем перемещает этот брезент при изменении направления стрельбы или смене огневой позиции!). ПТРР было чувствительно к запылению, при этом заклинивало его подвижную систему. У него было 70% задержек с сухими патронами заводского изготовления, а у ПТРВ — 17%. При стрельбе патронами, покрытыми слоями парафина и лака, ПТР работали лучше. Автоматика ружья не работала при упоре его в массивную неподвижную опору, а также совсем без упора, на весу.

В итоге комиссия сделала вывод, что ружья испытания не выдержали и их необходимо доработать, прежде всего, для стрельбы нормальными, непарафинированными патронами, и устранить неэкстракцию гильз. Комиссия отметила хорошую живучесть деталей, особенно стволов, которая увеличилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущими испытаниями, Отметили необходимость доработки и патрона. В конце протокола была фраза: «С актом комиссии ознакомлен и с выводами согласен» и стояли личные подписи Владимирова и Рукавишникова. Через несколько недель, 26 июля 1940 г., КО принял постановление, гласившее: «ПТР 14,5 мм и боеприпасы к нему с вооружения снять и производство прекратить» (18638).

17 июня 1940 вышло постановление Правительства, в соответствии с которым СКБ-2 ЛКЗ был разрабртан КВ-3 (Объект 150) (9527,173).

17 июня 1940 было Письмо начальника специального технического бюро Наркомата тяжелого машиностроения СССР Н. А. Рудакова И. В. Сталину, председателю СНК СССР В. М. Молотову, председателю Комитета обороны при СНК СССР К. Е. Ворошилову, секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) А. А. Жданову об успешном завершении опытных работ по созданию новой литой брони для танка КВ, с предложением о создании на базе бюро специализированного завода

- И.В.СТАЛИНУ

- В. М. МОЛОТОВУ.

- К.Е.ВОРОШИЛОВУ

- А. А. ЖДАНОВУ.

Комитет обороны они постановлениями № 124сс от 28. У. 39г. и № 25со от 14.1.40 г. организовал при Наркомате спейиальное техническое бюро и обязал таковое провести работы по литой броне, цементованной во время отливки, раз работать технологию изготовления башен и др. деталей для танков, толстых броневых плит, щитов для капониров, закончив работу по броне для тапка „КВ" к 1.У.40 г.

Это задание Комитета обороны специальным техническим бюро выполнено в установленный срок (по танку „КВ") в большем объеме, чем предусмотрено утвержденным планом и в более сложных и тяжелых условиях, чем это могло быть предположено при организации бюро.

Опытные работы по литой броне, цементованной во время отливки, в основном закончены. Разработана и опробована технология изготовления броневых плит 2000x3000x180 мм., 2500x5000x180 мм и 2100х1100x230мм; носовой и кормовой части корпуса, башни, маски и рамки для танка „КВ"; полушаровых щитов для ДОТов Л-17.

Изготовленные опытные литые изделия прошли продварительные полигоные испытания показав снарядостойкость, отвечающую требованиям технических условий на броню, выпускаемую заводами в валовом производстве.

В ходе работы сделано несколько новых разработок и изобретений, совершенствующих способ.

Прилагаемые фотоснимки показывают развитие и освоение нового способа с момента его изобретения (1933 г.) до настоящего времени и большую плодотворную работу по выполнению задания, проделанную за короткий срок коллективом бюро, группой работников НИИ-48, Кировского и Ижорского заводов, морского и сухопутного артиллерийских полигонов.

Технико-экономические и тактические показатели новой опытной литой брони в сравнении с существующей броней, выпускаемой в валовом производстве, приведены в прилагаемой таблице.

Специальная комиссия Комитета обороны под председательством пом. начальника АБТУ т. Алымова 20-28.У.40 г. подробно ознакомилась с работой бюро, провела сравнительные полигонные испытания опытной литой брони танка „КВ", цементованной во время отливки, разработанной бюро, опытной литой гомогенной башни танка „КВ", изготовленной НИИ-48 и катанной гомогенной плиты для танка „КВ", выпускаемой Ижорским заводом в валовом производстве, а также испытания башенной рамки танка „КВ", полушарового щита для ДОТ’ов Л-17 и броневой плиты 2000 х 3000 х 180 мм.

Комиссия отметила, что литая броня, цементованная во время отливки почти не уступая другим типам брони по сопротивляемости тупоголовым снарядам, превосходит их по сопротивляемости остроголовым снарядам и должна быть в данное время основным типом литой брони; установила необходимость и возможность запустить в производство установочную партию башен танка „КВ" и др. отливок из такой брони; наметила очередные задачи в области ее дальнейшей разработки и внедрения.

Эти задачи: освоить производство ряда бронеотливок в особенности башен и узлов корпуса танка „КВ", корабельных плит больших толщин и размеров; увеличить снарядостойкость новой литой брони, добиваясь получения равной и большей снарядостойкости литой брони в сравнении с катанной броней при условии равных толщин; устранить большую неравномерность толщины (разностенность) получаемых отливок и др, недостатки, свойственные всякому литому металлу.

Объем и содержание работы по новой литой броне уже сейчас переросли силы, возможности и назначение бюро, а также производственные возможности Кировского и Ижорского заводов, намеченных ему базой для проведения работ.

Кировский завод, основной базой для работ по литой броне выбран неудачно, т. к. из-за несоответствия оборудования и неприспосбленности цехов, на нем возможно обтливать и термически обрабатывать только изделия небольших размеров и простой конфигурации с черным весом не более 4 - 4,5 тонн (щиты для капониров, башенные рамки и маски танка „КВ"). Такие изделия, как башни танка "КВ", имеющие черный вес около 5 тонн и большие габариты, на Кировском заводе можно лишь отлить, но для термической обработки (из-за больших габаритов) их приходится отправлять на Ижорский завод. Изделия с черным весом более 5 тонн в фасонно-сталелитейном цехе Кировского завода вообще отлиты быть не могут.

На Ижорском заводе можно отлить и термически обработать изделия довольно больших габаритов, имеющих черн ный вес до 20-23 тонн. Изделия большего веса в фасонно- сталелитейном цехе Ижорского завода отлить нельзя из-за недостаточной мощности подъемного крана. Проведенной на днях отливкой плит 2400x4100x230 мм., имеющих черный вес 18,5 тонн и вес жидкого металла 27 тонн, возможности фасонно-сталелитейного цеха Ижорского завода практически уже исчерпаны.

Отливка и термическая обработка корабельных плит размером 3500x7000 мм толщиной 230 и 330 мм, намеченных в предложениях комиссии т. Алымова, имеющих черный вес соответственно 45 и 55 тони, потребующих белое 60 и 90 тонн жидкого металла, может быть изготовлена только на Мариупольском заводе.

В связи с окончанием опытных работ по литой брони, цементированной во время отливки, выполнением задания Комитета обороны, функции специального технического бюро Наркомтяжмаша исчерпаны. Успех дальнейшей работы по этой броне зависит не от бюро, а от производственной базы, ее мощности и кадров, заинтересованности и ответственности за дело этих кадров.

В настоящее время специальное техническое бюро Нарком- тяжмаша состоят всего 15 научно-технических работников и рабочих, структурно нигда не значится, не имеет официального юридического лица, своей лабораторной и производственной базы и даже средств на ведение работ (отпущены не бюро, а непосредственно НИИ-48 и Кировскому заводу), поставлено в больную зависимость от заводов и НИИ-48, занятых выполнением своей производственной программы.

Дальнейшее существование на Кировском заводе такого бюро, при наличии на Ижорском заводе специального броневого института - НИИ-48, призванного заниматься комплексом вопросов брони и имеющего литейный отдел в составе 23 чел. (проводил на правах филиала бюро работы на Ижорском заводе) не вынуждается необходимостью, приводит к параллелизму в работе, распылению сил и средств.

Результаты работы бюро, большие перспективы применения литой брони, требуют создания на базе бюро и литейного отдела НИИ-48 мощного специализированного завода, сосредоточения на нем производства гомогенного и гетерогенного броневого литья и всех научно-исследовательских и экспериментальных работ в этой области, привлечения к работам людей, не связанных с производством катаной брони, способных обеспечить развитие литой брони своим собственным путем, независимым от традиций производства катаной брони; или же ликвидировать бюро, все научно-исследовательские и экспериментальные работы по литой брони, цементованной во время отливки передать НИЛ-48, а производственные работы Кировскому, Ижорскому и Мариупольскому заводам с включением в производственную программу под ответственность их директоров.

Прошу Вашего решения.

Начальник СТБ НКТМ	(Рудаков) (21931).

*17 июня 1940 года Совет народных комиссаров СССР и Центральный комитет ВКП(б) приняли постановление № 1288-495сс, в котором, в частности, говорилось: «К 1 ноября 1940 года Кировскому заводу изготовить два танка KB с броней 90 мм: один с пушкой 76 мм Ф-32, другой с пушкой 85 мм. Один корпус будет подан с Ижорского завода в конце октября, изготовление танка намечено закончить к 5 ноября. Второй корпус будет изготовлен в ноябре.

К 1 декабря 1940 года Кировскому заводу изготовить два танка KB с броней 100 мм: один с пушкой 76 мм Ф-32, другой с пушкой 85 мм. Один корпус будет подан в конце октября, второй в ноябре» (11640).

17 июня 1940 года Совет народных комиссаров СССР и Центральный комитет ВКП(б) приняли постановление № 1288-495сс в котором, в частности, говорилось:

«К 1 ноября 1940 года Кировскому заводу изготовить два танка КВ с броней 90 мм: один с пушкой 76 мм Ф-32, другой с пушкой 85 мм. Один корпус будет подан с Ижорского завода в конце октября, изготовление танка намечено закончить к 5 ноября. Второй корпус будет изготовлен в ноябре.

К 1 декабря 1940 года Кировскому заводу изготовить два танка КВ с броней 100 мм: один с пушкой 76 мм Ф-32, другой с пушкой 85 мм. Один корпус будет подан в конце октября, второй в ноябре».

Как видно из приведенного документа, предполагалось не только усилить броню, но и вооружение тяжелых танков путем установки пушки калибра 85-мм (17434).

К 17 июня 1940 на СТЗ был собран первый танк Т-34. Машина прошла заводскую обкатку, в ходе которой были обнаружены следующие неисправности:

Вышел из строя стартер.

Обнаружена течь масла через сапун компрессора пневматического сервоуправления.

Ослаблено крепление маховика-вентилятора (дефект по причине отсутствия достаточного опыта монтажа и сборки).

Отказ в работе пневматического сервоуправления по причине недостаточного давления воздуха, подаваемого компрессором (2 атм.)

После устранения указанных дефектов, по заявлению Я.С. Левина, эта машина могла быть готова к сдаточному пробегу не ранее как через 15-20 дней. Но согласно указаниям АБТУ, до получения от завода №183 чертежей на механическое сервоуправле- ние и установки его на машину сдаточный пробег было решено не проводить (11906).

17 июня 1940 г. на СТЗ в опытном порядке собрали первую машину Т-34, во время заводской обкатки которой выявились многочисленные дефекты. По правительственному заданию СТЗ должен был собрать 20 танков. В связи с этим Комитетом обороны при СНК СССР было поручено Наркомату судостроительной промышленности СССР поставить заводу в 1940 г. опытную партию бронекорпусов и башен для танка Т-34 в количестве 20 шт. (постановлением № 351сс от 13 августа 1940 г.), а Наркомату среднего машиностроения — изготовить для Т-34 пять двигателей мощностью 500 л. с. и в I квартале 1941 г. провести их испытания (постановление № 426сс от 20 ноября 1940 г.).

К середине осени 1940 г. совместными усилиями Автобронетанкового управления  Красной армии, Наркомата судостроительной промышленности СССР, НИИ № 48 и Мариупольского металлургического завода им. Ильича удалось разработать и изготовить литую башню и балку носовой части корпуса из стали марки МЗ-2, работы над которыми начались еще весной. Постановлением Комитета обороны при СНК СССР № 390сс от 9 октября 1940 г. “О производстве литых башен к танку Т-34 из гомогенной брони марки МЗ-2” они были приняты на вооружение. Наркомату судостроительной промышленности было поручено организовать на Мариупольском заводе производство литых башен и изготовить 300 шт. в 1940 г., а с 1 января 1941 г. начать ежемесячный выпуск литых башен по 200 шт. На том же заводе планировалось организовать опытные работы по уменьшению толщины литых башен и носовой части Т-34, сохранив установленную бронестойкость.

Работы по усовершенствованию танка продолжались несмотря на его серийный выпуск. Так, с сентября 1940 г. по апрель 1941 г. заводом № 183 было сделано до 200 конструктивных изменений, в том числе: а) проведена замена дисков главного фрикциона на новые, исключающая их коробление; б) введены в серийное производство новые траки; в) изготовлен, испытан и принят на серийное производство новый люк механика-водителя со стеклами триплекс. В этот период было проведено огромное количество технологических мероприятий по улучшению сборки и обработки деталей. Помимо этого танки Т-34 с 1941 г. стали оснащаться 76,2-мм пушками Ф-34. За первое полугодие 1941 г. ХПЗ сдал 816 танков Т-34 (т. е. 120,9% полугодового плана), в том числе в июне — 170 машин (130,9% плана), а СТЗ с начала производства и по июнь 1941 г. включительно — 294 танка, из них в июне — 86. (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 121. Л. 159; Д. 122. Л. 44-45, 221.) (17861).

17 июня 1940 г. договор № 213 на ремонт двух танков А-32 был отправлен в Харьков на завод № 183 с препроводительным письмом № 73726с. Оплатить произведенный к тому времени заводом № 183 ремонт танка А-20 АБТУ РККА отказалось.

Однако к производству предусмотренного договором № 213 ремонта двух танков А-32 завод в 1940 г. приступить не смог, так как, начиная с июля 1940 г. танки А-32 были задействованы на организованных в эксплуатационном отделе «70» завода № 183 занятиях по подготовке экипажей машин Т-34. Кроме этого танки А-32 использовались на занятиях по изучению конструкции нового среднего танка командным и начальствующим составом воинских частей Харьковского военного округа; Харьковского и Киевского танкотехнического и Орловского бронетанкового училищ; Казанских курсов усовершенствования командного состава и Военной академии механизации и моторизации РККА им. Сталина.

Необходимо отметить, что, кроме двух опытных образцов танков А-32, в эксплуатационном отделе «70» завода № 183 для подготовки экипажей, прибывавших на завод для получения новой материальной части, были задействованы еще четыре танка – два Т-34 и два – БТ-7М. Всего за период с 1 июля 1940 г. по 25 января 1941 г. с участием танков А-32 прошли обучение 60 человек среднего начальствующего состава, 229 командиров танков и 239 механиков-водителей.

Вследствие того что на протяжении всего второго полугодия 1940 г. танки А-32 были задействованы на занятиях по вождению и изучению материальной части, руководство завода № 183 в письмах № СО6070 от 12 ноября 1940 г. и № СО6945 от 22 декабря 1940 г. обращалось в ГАБТУ КА с просьбой о переносе сроков проведения их капитального ремонта с 1940 г. на 1941 г. Переписка по этому вопросу между заводом № 183 и ГАБТУ КА (до 26 июня 1940 г. – АБТУ РККА) продолжалась до тех пор, пока оба опытных образца танка А-32 во время обучения военнослужащих в эксплуатационном отделе «70» не выработали гарантийный ресурс. В конечном итоге переговоры между заводом № 183 и ГАБТУ КА завершились подписанием в апреле 1941 г. дополнительного соглашения № 100-2/Б1-314 к договору № Б1-221 от 8 марта 1941 г. В этом отпечатанном на заводе № 183 в пяти экземплярах документе было записано:

«Заказчик: Главное Авто-Бронетанковое управление Красной Армии в лице начальника Бронетанкового Управления Красной Армии Военинженера 1 ранга тов. КОРОБКОВА Бориса Михайловича.

Поставщик: Завод № 183 им. Коминтерна в лице Зам. Директора завода № 183 т. МАХОНИНА Сергея Несторовича, заключили настоящее соглашение в нижеследующем:

1. Поставщик берет на себя обязательство произвести капитальный ремонт двух опытных образцов танка А-32, изготовленных в 1939 году.

2. Восстановление указанных танков производится по чертежам Поставщика согласованными с военпредом ГАБТУ КА. Допускается максимальное использование деталей танка А-34.

3. Срок восстановления Сентябрь – Октябрь 1941 года.

4. Приемка машин производится представителем Заказчика на заводе Поставщика с пробегом 50 км.

5. Стоимость капитального ремонта одного танка устанавливается договорная 150.000. Стороны оставляют за собой право окончательный расчет произвести на основании дефектных актов замененных деталей и механизмов.

6. Общая сумма договора составляет в рублях 300000 р. (триста тысяч).

7. Все остальные условия согласно основного договора за № Б1-221 от 8 Марта 1941 г.».

[ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 99. Л. 97]

И так, дальнейшая судьба танков А-32 была определена, через полгода – капитальный ремонт и новая «жизнь» в Красной Армии. Однако этого не произошло, начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война не позволила опытным образцам вернуться в ряды Красной Армии. Летом и осенью 1941 г. все силы завода № 183 были сосредоточены на наращивании выпуска серийной продукции – танков Т-34, а заниматься восстановлением опытных образцов танка А-32 коллективу завода попросту было некогда. Принимали ли участие танки А-32 в качестве неподвижных огневых точек в защите Харькова в октябре 1941 г. достоверно не известно. Скорее всего, нет, так как ни в одном из извещений об отправке танков с завода № 183 за период с 22 июня по 19 октября 1941 г. опытные образцы танков А-32 не значатся.

В отличие от танков А-32 опытный образец колесно-гусеничного танка А-20 смог выполнить задачу, ради которой он и был создан, – выступить на защиту своего Отечества. Причем свою боевую деятельность танк А-20 начал, будучи уже экспонатом музея НИ Полигона ГАБТУ КА в подмосковной Кубинке. Но об этом чуть позже, а сейчас вернемся в довоенный Харьков (17625).

К 17  июня  1940  года - 232700 тракторов ( в т.ч. 25 тысяч гусеничных) - более половины тракторного парка страны - сошли с конвейера Сталинградского тракторного  завода (17410).

К 17 июня 1940 года - 232700 тракторов ( в том числе 25 тысяч гусеничных) - более половины тракторного парка страны - сошли с конвейера Сталинградского тракторного завода. В годы войны завод выпускал танки «Т-34» и артиллерийские тягачи. 25 ноября 1949 года без остановки производства был осуществлен переход на выпуск тракторов «ДТ-54», оснащенных дизельным двигателем мощностью 54 л.с. В январе 1970 выпущен миллионный трактор. Тракторы завода работали в 32 странах мира. 30 декабря 1963 года после проведенной реконструкции, завод приступил к выпуску тракторов «ДТ-75». C 1994 года ОАО "ВгТЗ" освоил серийное производство нового гусеничного трактора «ВТ-100» мощностью 120 л.с. и различных модификаций на его базе. Выпускаемые предприятием тракторы агрегатируются более чем со 150 сельскохозяйственными машинами и орудиями, увеличение тяговой мощности и навесоспособности тракторов обеспечивает возможность их эффективного использования с широкозахватными орудиями и комбинированными агрегатами. По заказам потребителя ОАО "ВгТЗ" может разработать и изготовить на базе тракторов семейств «ДТ-75» и «ВТ-100» специализированные модификации или энергосредства для особых условий эксплуатации, оснастить тракторы дополнительным оборудованием: промышленным, дорожно-строительным, погрузочным, сварочным, бурильным и т.п. Кроме основной продукции, ОАО "ВгТЗ" выпускает по заказу Минобороны военную технику для российской армии. Военное производство началось в 1932 г., с выпуска танка «Т-26» и представляет собой комплекс цехов, лабораторий, вспомогательных производств и испытательного полигона. С 1969 года и по настоящее время завод разрабатывает и выпускает легкую бронированную технику для ВВС - боевые машины десанта: «БМД-1», «БМД-1П», «БМД-1ПК», «БТР-Д», «БМД-3», «БМД-3К», «СПТП 2С25» и др. За свой трудовой путь Волгоградский тракторный завод дважды награжден орденами Ленина (1932 г., 1970 г.), а за героические заслуги в годы Великой Отечественной войны - орденом Трудового Красного Знамени (1942 г.) и орденом Отечественной войны I степени (1945 г.). Продукция завода удостоена многих международных наград. За эти годы свыше 116 тысяч тракторов с маркой ВгТЗ поставлены на экспорт в страны СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской Америки (14925).

Жизнь и внутренняя политика:

17 июня 1940 у села Мещеры (Горьковская область) выпал дождь из монет XVI-XVII вв. (4962).

17 июня 1940 у села Мещеры Горьковской области выпал дождь из около 1000 серебряных и золотых монет 16-17 веков (3263,338).

Внешняя политика:

17 июня 1940 Литва, Латвия и Эстония были оккупированы. При поддержке советских войск местные коммунистические группы свергли законную власть и сформировали собственные "народные" правительства. Члены свергнутых правительств, а вслед за ними тысячи граждан стали нелегально покидать свои страны, пытаясь выехать на запад через литовскую границу с Германией. В Германию тайно уходили и целые части литовской армии, сдававшиеся немцам (3871).

17 июня 1940 года СССР предъявляет прибалтийским государствам ультиматум. Всем трем сразу. Он требует отставки «недружественных СССР правительств». Он требует согласия на ввод дополнительного контингента советских войск. Войска вводятся в день предъявления ультиматума, еще до получения ответа (17398).

17 июня в 1940 году в Эстонию и Латвию введены советские войска в соответствии с советско-эстонским и советско-латвийским договорами 1939 года. Эстонский и латвийский народы входили в состав Российской империи с начала XVIII века. Присоединение балтийских земель Эстляндии и Лифляндии, на которых проживали эстонцы и латыши, к территории России было обусловлено Нитштадским мирным договором между Россией и Швецией (1721), подведшим итог Северной войне (1700-1721). До распада Российской империи народы Эстонии и Латвии не имели своей государственности. Лишь после Октябрьской революции были образованы независимые республики Эстония и Латвия (1918). В ходе военных действий гражданской войны Эстония и Латвия оккупировали часть российских земель в Санкт-Петербургской и Псковской губерниях. Согласно заключенным балтийскими государствами в 1920 году мирным договорам с Советской Россией эти территории вошли в состав Эстонии и Латвии. В 1939 году Германией и СССР был подписан пакта Риббентропа-Молотова, секретная часть которого определяла зоны влияния фашистской Германии и Советской России в Восточной Европе. Эстония, Латвия и третья прибалтийская республика - Литва были включены в советскую зону влияния. Осенью 1939 года эти республики подписали с Союзом пакты о взаимопомощи, в соответствии с которыми Эстония, Латвия и Литва предоставили Советскому Союзу возможность размещения на их территории военных и военно-морских баз на правах аренды, получив, в свою очередь, возможность расширить выгодную торговлю с СССР, в частности, закупать необходимые для себя товары и гарантированно сбывать свою продукцию. Вскоре после этого Советский Союз на основе заключенных с ними договоров ввел свои войска на территории трех балтийских государств, а в 1940 году эти республики были включены в состав СССР. В 1944 году те части бывших Псковской и Санкт-Петербургской губерний, которые были переданы Эстонии и Латвии в 1920 году, в формальном соответствии с советским законодательством были включены в состав Российской Советской Федеративной Республики. В 1991 году Эстония, Латвия и Литва воспользовались августовскими событиями в Москве для заявления о своей полной государственной независимости. Эти шаги прибалтийских республик были поддержаны руководством России. 24 августа 1991 года Б.Ельцин издал указы, в которых признавалась государственная независимость Эстонии, Латвии и Литвы. Что касается руководства СССР, то признание независимости прибалтийских республик с его стороны последовало 6 сентября 1991 года и было оформлено постановлениями Государственного Совета СССР, созданного после путча для решения вопросов, затрагивающих общие интересы республик (14925).

June 17 1940 U.S.S.R. announced Estonia and Latvia had agreed to free passage of troops and to formation of new governments (1223).

17 июня 1940 СССР объявил, что Эстония и Латвия согласились на свободный проход советских войск и на формирование новых правительств (1223).

June 17 1940 The Soviet Union sends another 80,000 troops to Estonia, who jointly with the troops from the bases occupy Tallinn and the rest of the country (1224).

17 июня 1940 СССР послал в Эстонию еще 80 тыс. солдат, которые совместно с солдатами с ранее созданных военных бах оккупировали Таллинн и всю страну (1224).

17 июня 1940 В.М.М. вызвал Шуленбурга и информировал, что СССР намерено осуществить аншлюс балтийских государств. Направили эмиссаров - Жданова в Эстонию, Вышинского - в Латвию, Деканозова - в Литву (2536,104).

За рубежом:

17 июня 1940 несколько немецких бомбардировщиками Ju-88 атаковали «Ланкастрия»сразу вскоре после выхода корабля из французского порта Сен-Назер (Saint-Nazaire). В результате двадцатиминутной атаки германских самолетов транспорт быстро пошел на дно, в итоге погибло около четырех тысяч пассажиров - это все те, кто утонул, погиб от разрывов бомб, обстрела и задохнулся в загрязненной нефтью воде. Спасти удалось 2477 человек, этим людям по-настоящему повезло, они остались живыми. В других катастрофах спасти удавалось гораздо меньшему количеству пассажиров и членам экипажей.

Океанский лайнер водоизмещением 16 243 тонны — один из лучших в британском морском флоте. Построен в 1922 году и поначалу назван «Тиреннией». В феврале 1924 года переименован, потому что, согласно широко распространенному среди английских моряков поверью, является плохой приметой. Обслуживал трансатлантическую линию, совершал круизы по Средиземному морю. После начала Второй мировой войны использовался как военный транспорт. Участвовал в эвакуации британских войск сначала из Норвегии, а затем — из Франции. В момент налета фашистских бомбардировщиков в районе Сен-Назера (Франция) на борту «Ланкастрии» находилось в общей сложности около девяти тысяч человек, преимущественно военнослужащих, но также и большое число гражданских лиц, включая женщин и детей.

Точное число погибших в тот день никогда уже, видимо, не станет известно. На мемориальной доске в Сен-Назере значится: «более 4000». Оставшиеся в живых считают, что свыше 7000. В любом случае, это была одна из крупнейших морских катастроф в мировой истории, о чем свидетельствует упоминание, о ней в последних изданиях «Книги рекордов Гиннеса» (20190).

17 июня 1940 - немецкий самолет бомбит британский океанский лайнер RMS Lancastria в заливе Киберон после того, как он принял на борт 5800 солдат союзников для эвакуации из Франции в Соединенное Королевство. Корабль загорается и тонет через 15 минут, унося жизни 3000 человек (20795).

17 июня 1940 Британские войска провели операцию "Ariel", по эвакуации остатков своих войск из Франции. Эвакуация проводилась из портов Сен-Мало , Брест, Нант и Шербур (4963 ).

17 июня 1940 Франция капитулировала перед фашистской Германией (4962).

June 17th. 1940: In the West, German troops cross the Loire near Orleans. The French premier, Marshal Petain, requests Germany's and Italy's terms for an armistice (3819).

17 июня 1940 германские войска форсировали Луару у Орлеана. М Петен запросил у Германии и Италии условия перемирия (3918).

17 июня 1940 новый глава правительства Франции, маршал Анри Петен, сторонник соглашения с Германией, обратился по радио к Гитлеру с просьбой прекратить боевые действия (3871).

17 June 1940 France surrenders. Petain starts to form a new French Government which is pro-German (270).

17 июня 1940 Франция капитулировала и Петен начал формирование нового прогерманского правительства (270).

17 июня в 1940 году во Франции маршал Петен объявляет о том, что французское правительство ведет переговоры с Германией о заключении перемирия. Генерал Шарль де Голль переезжает из Парижа в Великобританию (14925).

17 июня 1940 г. на 38–й день войны Петен стал просить мира, он в своем выступлении по радио объявил, что обратился к Гитлеру с просьбой прекратить военные действия. Победа досталась Германии с малыми потерями, но мало потерь понесли и французы, и бельгийцы и голландцы. Выяснилось – никто не хотел воевать! 24 июня 1940 г. Франция подписала перемирие. Оперативный план Германии «Гельб» — «Желтый» — был выполнен (17398).

17 июня 1940 г. у побережья Франции у Сен-Назера британский лайнер «Ланкастрия» был атакован бомбардировщиком «Ju 88», которому удались 3 прямых бомбовых попадания. Лайнер лег на правый борт, затем перевернулся и затонул в течение 20 минут. На борту находились солдаты Британского экспедиционного корпуса, по официальным данным   потери составили 1.738 человек, спаслось 2.477 человек. Неофициально потери оцениваются в 4.000 человек. При любом подсчете «Ланкастрия» унесла жизни от 20 до 33 % общего числа потерь Британского корпуса в кампании 1940 г. во Франции (17398).

17 июня в 1940 году вице-министр иностранных дел Японии вручил французскому послу в Японии ноту с требованием немедленного прекращения провоза через Индокитай оружия и боеприпасов для Китая. Французское правительство, во главе которого уже стоял Петэн, через два дня ответило, что с 17 июня оно наложило запрет на провоз горючего и грузовых автомобилей и примет меры к дальнейшему ограничению перевозок (14925).

17 июня в 1940 году немецкие оккупанты вводят нормирование хлеба в Голландии (14925).

Авиапромышленность:

18 июня 1940 директор завода 22 Окулов направил в ЦАГИ СБ N 8/293 для того, чтобы выяснить почему на машинах с турелью МВ-3 не открываются бомболюки при подвешенных бомбах, открытом фонаре пилота и выпущенных шасси или расположении турели против потока (1172,2).

18 июня 1940 закончились гос. испытания И-26 М-105П А.С.Я., которые проходили с 1 июня 1940 (2090,232).

18 июня 1940 в ходе гос. испытаний И-301 М-105 П, которые проводились в НИИ ВВС с 14 по 27 июня 1940 л Супруном и П.М.Стефановским были полеты: на километраж; на скороподъемность и скорости по высотам до 5000 м, устраняли дефекты (2922).

18 июня 1940 г. в ответном письме Жданов известил Поликарпова о том, что для самолета И-180 с мотором М-88Р спроектирован и изготовлен 3-х лопастный автоматический винт АВ-6-1 левого вращения, винт уже прошел испытание на стенде и в конце июня его предполагается отправить на завод № 1 для проведения сравнительных испытаний. В процессе облета опытных экземпляров летчики сделали предложение увеличить размах стабилизатора для улучшения управляемости и устойчивости. По указанию Поликарпова завод № 1 изготовил горизонтальное оперение с размахом 4,3 метра (размах прежнего -3,5 м). 20 июня 1940 г. Е.Г.Уляхин на опытном И-180 Е-3 с новым оперением совершил один полет, продолжавшийся чуть более четырех минут. Ввиду нарастающих вибраций оперения, летчик был вынужден экстренно посадить машину. Дальнейшие работы в этом направлении пришлось прекратить (10667).

18 июня 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине был выполнен перелет Реблицы (ЛВО) - Сольцы для зарядки горючим и перелет Сольцы-Чкаловская (3530) (2923).

18 июня 1940 закончились гос. испытания Ме-109Е с ДБ-601А, которые начались 29 мая 1940 (732), а по другим данным - с 10 июня 1940. Это был первый этап испытаний Ме-109Е N 2734 и 2738, двух из 5 закупленных. Ви был И.Г.Рабкин, а летали А.И.Филин, Холопуев - комиссар НИИ ВВС, а также А.И.Кабанов, А.И.Никашин, П.М.Стефановский, А.Г.Кочетков, А.С.Николаев, А.Г.Прошаков, А.Г.Кубышкин (2575,40).

Другие оборонные отрасли:

18 июня 1940 Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 311сс "О принятии на вооружение оптического прицела укороченного типа конструкции и изготовления Харьковского комбината НКВД им. Дзержинского для самозарядной винтовки Токарева (образца 1940 г.)" (21932).

18 июня 1941 г. «Народному комиссару среднего машиностроения тов. Малышеву

На основании Постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б) — НКСМ обязан в 1941 году изготовлять запасные части и агрегаты к танкам.

Вашими приказами № 186сс и 192сс изготовление запасных частей и агрегатов распределено по заводам Наркомата, но к настоящему времени большинство заводов договоры с ГАБТУ КА не оформили в соответствии с планом заказов.

По заключенным договорам сдача агрегатов и запасных частей идет совершенно неудовлетворительно.

БТ — завод № 183

| Наименование | План по приказу HKCM | Оформлено договором | Выполнение на 1.06.1941 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Запасные части БТ | 20 300 тыс. руб. | 17 318,2 тыс. руб. | 3808 тыс. руб. |
| Оборудование М-17 | 285 | 285 | 0 |
| Оборудование М-5 | 100 | 100 | 57 |
| Оборудование В-2 | 75 | 75 | 43 |
| КПП | 300 | 300 | 6 |

Совершенно неудовлетворительно сдаются: коробки перемены передач, шестерни КПП, траки, полуоси, колеса в сборе и оборудование моторов.

БТ — заводы „Глававтотрактородеталь“

| Наименование | План по приказу HKCM | Оформлено договором | Выполнение на 1.06.1941 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Запасные части | 9000 тыс. руб. | 4000 тыс. руб. | 25 тыс. руб. |

(…) Наркомат и „Глававтотрактородеталь“ совершенно отказываются от изготовления сложных дефицитных узлов и деталей (колеса, полуоси, балансиры, кривошипы, крышка бортовой передачи, гитары и т. д.)

Заключенные договора „Глававтотрактородеталью“ на 1.6.41 выполнены только на 0.3 %…

Т-34 —завод № 183

| Наименование | План по приказу HKCM | Оформлено договором | Выполнение на 1.06.1941 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Запасные части | 6000 тыс. руб. | 5085 тыс. руб. | 1650 тыс. руб. |
| Оборудование В-2 | 150 | 150 | 0 |
| КПП | 200 | 200 | 50 |

Сдача запасных частей отстает от сроков, согласованных в договорах…

Т-34 — завод СТЗ

| Наименование | План по приказу НКСМ | Оформлено договором | Выполнение на 1.06,1941 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Запасные части | 10 000 тыс. руб. | 6800 тыс. руб. | 500 тыс. руб. |

В количествах и номенклатуре сдача запасных частей идет неудовлетворительно.

Поставку траков Т-34 завод отодвигает на конец года, мотивируя отсутствием мощностей.

KB — завод ЧТЗ

| Наименование | План по приказу НКСМ | Оформлено договором | Выполнение на 1.06.1941 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Запасные части | 8000 тыс. руб. | 0 | 0 |
| КПП | 75 | 0 | 0 |

Договор был выслан на завод 23.1.41 года, но до выхода Постановления по плану заказов завод отказался от подписания договора. Вторично договор выслан 17.5.41 г. и до настоящего времени с завода не возвращен.

Сдачу запасных частей ЧТЗ не производил.

Дизеля В-2 — завод № 75

| Наименование | План по приказу НКСМ | Оформлено договором | Выполнение на 1.06.1941 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизеля | 735 | 735 | 141 |

Сдача запасных частей к дизелям идет неудовлетворительно… Ввиду плохой поставки дизель-моторов, большое количество танков БТ-7M небоеспособно.

Завод № 75 отказывается от определения в договоре помесячных и поквартальных поставок, что делает совершенно невозможным планирование ремонтов танков. Со стороны Наркомата соответственных указаний заводу № 75 не дано…

Т-26 — завод № 174 (…)

Заводом № 174 не выдерживаются сроки поставки по договорам. Совершенно плохо сдаются дефицитные детали: цилиндры, нижние половины картера мотора, направляющие втулки клапанов, венцы ведущих колес, нижние катки, бандажи нижних катков и др…

Танковые войска испытывают в настоящее время большую потребность в запчастях и агрегатах, особенно по остродефицитной номенклатуре. Неоднократные обращения ГАБТУ КА в НКСМ не нашли должного решения по вышеизложенным вопросам.

Прошу Ваших личных распоряжений, направленных на обеспечение запасными частями и агрегатами танковых войск Красной Армии, согласно решениям правительства по этому вопросу.

Начальник ГАБТУ Красной Армии генерал-лейтенант танковых войск Федоренко»[ ЦАМО РФ, ф. 38 (ГАБТУ КА), оп. 11355 (Танковое управление), д. 225 (Доклады ГАБТУ КА о выполнении планов поставок заводами танков и запасных частей к ним), лл. 125–129.] (12624).

18 июня 1941 г.

«Народному комиссару среднего машиностроения тов. Малышеву

На основании Постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б) — НКСМ обязан в 1941 году изготовлять запасные части и агрегаты к танкам.

Вашими приказами № 186сс и 192сс изготовление запасных частей и агрегатов распределено по заводам Наркомата, но к настоящему времени большинство заводов договоры с ГАБТУ КА не оформили в соответствии с планом заказов.

По заключенным договорам сдача агрегатов и запасных частей идет совершенно неудовлетворительно.

БТ — завод № 183

| Наименование | План по приказу НКСМ | Оформлено договором | Выполнение на 1.06.1941 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Запасные части БТ | 20 300 тыс. руб. | 17 318,2 тыс. руб. | 3808 тыс. руб. |
| Оборудование М-17 | 285 | 285 | 0 |
| Оборудование М-5 | 100 | 100 | 57 |
| Оборудование В-2 | 75 | 75 | 43 |
| КПП | 300 | 300 | 6 |

Совершенно неудовлетворительно сдаются: коробки перемены предан, шестерни КПП, траки, полуоси, колеса в сборе и оборудование моторов.

БТ — заводы „Глававтотрактородеталь“

| Наименование | План по приказу НКСМ | Оформлено договором | Выполнение на 1.06.1941 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Запасные части | 9000 тыс. руб. | 4000 тыс. руб. | 25 тыс. руб. |

На неразмещенные 5000 тыс. руб. заводам „Глававтотрактородеталь“ посланы договора на сумме 3000 тыс. руб. и осталось совершенно неразмещенных на сумму 2000 тыс. руб.

Наркомат и „Глававтотрактородеталь“ совершенно отказываются от изготовления сложных дефицитных узлов и деталей (колеса, полуоси, балансиры, кривошипы, крышка бортовой передачи, гитары и т. д.).

Заключенные договора „Глававтотрактородеталью“ на 1.6.41 выполнены только на 0.3 %.

Для обеспечения изготовления деталей БТ на заводах „Глававтотрактородеталь“ необходимо:

Обязать завод № 183 обеспечить чертежами и технической консультацией вплоть до откомандирования на эти заводы отдельных работников с завода № 183.

Обязать заводы №№ 183 и 75 снабжать заводы „Глававтотрактородетали“ поковками и штамповками по особому плану Наркомата.

Снабжать эти заводы металлом и материалом наравне с остальными танковыми заводами.

Т-34 — завод № 183

| Наименование | План по приказу НКСМ | Оформлено договором | Выполнение на 1.06.1941 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Запасные части | 6000 тыс. руб. | 5085 тыс. руб. | 1650 тыс. руб. |
| Оборудование В-2 | 150 | 150 | 0 |
| КПП | 200 | 200 | 50 |

Сдача запасных частей отстает от сроков, согласованных в договорах.

По заводу № 183 требуется особое решение по вопросу отпускных и неизменных цен: Директор завода № 183, основываясь на личном распоряжении зам. Начальника ВО НКСМ тов. Богданова, отказывается от принятия заказа по БТ на сумму 2981,8 тыс. руб., и по Т-34 на сумму 915 тыс. руб., считая, что план заказов по Постановлению Правительства дан в неизменных ценах, которые по заводу № 183 на 15 % ниже отпускных цен.

ГАБТУ КА составляет план заказов, заключает договоры и получает ассигнования кредитов по отпускным прейскурантным ценам, утвержденным Правительством. Поэтому прошу отменить распоряжение тов. Богданова.

Т-34 —завод СТЗ

| Наименование | План по приказу НКСМ | Оформлено договором | Выполнение на 1.06.1941 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Запасные части | 10 000 тыс. руб. | 6800 тыс. руб. | 500 тыс. ру6. |

В количествах и номенклатуре сдача запасных частей идет неудовлетворительно.

Поставку траков Т-34 завод отодвигает на конец года, мотивируя отсутствием мощностей.

KB — завод ЧТЗ

| Наименование | План по приказу НКСМ | Оформлено договором | Выполнение на 1.06.1941 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Запасные части | 8000 тыс. руб. | 0 | 0 |
| КПП | 75 | 0 | 0 |

Договор был выслан на завод 23.1.41 года, но до выхода Постановления по плану заказов завод отказался от подписания договора. Вторично договор выслан 17.5.41 г. и до настоящего времени с завода не возвращен.

Сдачу запасных частей ЧТЗ не производил.

Дизеля В-2 — завод № 75

| Наименование | План по приказу НКСМ | Оформлено договором | Выполнение на 1.06.1941 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| В-2 | 155 | 155 | 79 |
| В-2-34 | 300 | 300 | 4 |
| В-2-К | 85 | 85 | 30 |
| В-5 | 100 | 100 | — |
| В-2-В | 70 | 70 | 28 |
| В-4 | 25 | 25 | — |
| Запасные части | 10 000 тыс. руб. | 14 000 тыс. руб. | 3180 тыс. руб. |

Сдача запасных частей к дизелям идет неудовлетворительно. На 1.6.41 г. поставлено только 59 % плана[58], что не удовлетворяет потребности Рембаз, приступивших к ремонту дизелей. Ввиду плохой поставки дизель-моторов, большое количество танков БТ-7M небоеспособно.

Завод № 75 отказывается от определения в договоре помесячных и поквартальных поставок, что делает совершенно невозможным планирование ремонтов танков. Со стороны Наркомата соответственных указаний заводу № 75 не дано.

ГАБТУ КА предлагает следующие квартальные сроки поставки дизелей:

| Наименование | Июнь | 3 квартал | 4 квартал | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В-2 | 26 | 50 | — | 76 |
| В-2–34 | 26 | 120 | 150 | 296 |
| В-2-К | 25 | 30 | — | 55 |
| В-5 | _ | — | 100 | 100 |
| В-4 | — | 10 | 15 | 25 |
| ВСЕГО | 82 | 205 | 265 | — |

Т-26 —завод № 174

| Наименование | План по приказу НКСМ | Оформлено договором | Выполнение на 1.06.1941 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Запчасти | 29 700 тыс. руб. | 30 260 тыс. руб. | 18440 тыс. руб. |
| Двигатели | 984 | 1000 | 1000 |

Заводом № 174 не выдерживаются сроки поставки по договорам. Совершенно плохо сдаются дефицитные детали: цилиндры, нижние половины картера мотора, направляющие втулки клапанов, венцы ведущих колес, нижние катки, бандажи нижних катков и т. д.

Т-40 — завод № 37, ЗИС и ГАЗ

| Наименование | План | Оформлено договором | Осталось не размещенным | Поставлено на 1.6.41 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запчасти Т-40 | 4300 тыс. руб. | 3500 тыс. руб. | 1400 тыс. руб. | 407 тыс. руб. |
| Мотор ГАЗ-202 | 300 шт./ 600 тыс. руб. | — | 300 шт./ 600 тыс. руб. | — |
| Запчасти ГАЗ-202 | 1500 тыс. руб. | — | 1500 тыс. руб. | — |

По заключенному договору сдача запасных частей по номенклатуре идет неудовлетворительно, с большим отставанием от сроков, согласованных в договорах.

Завод ГАЗ высланные ему доп. соглашения на моторы ГАЗ-202, запчасти к ним, задние мосты к Т-37, рессоры Т-26 без всякого объяснения причин не оформляет.

Моторы М-5 — завод № 48 (филиал завода № 75)

| Наименование | План | Оформлено договором | Осталось не размещенным | Поставлено на 1.6.41 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запчасти | 2100 тыс. руб. | 2700 тыс. руб. | — | 260 тыс. руб. |

Сдача запасных частей отстает от сроков, оформленных в договорах. Поршни сдаются плохо.

Завод № 48 не освоил всей номенклатуры М-5, переданной ему с завода № 234.

Моторы М-17

НКСМ совершенно отказывается от размещения изготовления деталей по М-17, в то время как основные дефицитные детали (поршни, поршневые кольца) можно изготовлять на заводах им. Ленина и им. Калинина Глававтотрактородеталь.

Изготовление деталей танков Т-26, БТ возможно прекращать на заводах № 183, 174 только по мере освоения изготовления их на вновь выделяемых заводах, причем детали, требующие для своего изготовления специального оборудования, необходимо оставить на заводах № 183 и 174.

На заводах № 183, 174, 37 необходимо назначить ответственные группы конструкторов, технологов по обеспечению руководства изготовления деталей на вновь выделяемых заводах.

Все экспериментальные работы по внедрению заменителей нужно проводить на основных заводах.

За основными заводами оставить ответственность за обеспечение вновь выделяемых заводов технической документацией.

Согласно Постановления ЦК и Совнаркома Госплан, НКСМ, НКТМ и НКО обязаны были к 30 мая 1941 года представить соображения по организации изготовления деталей танков, снятых с производства, в количествах, обеспечивающих потребность НКО.

Решение этого вопроса по организации производства запчастей как по дефицитным деталям, потребным в 1941 году, так и особенно по организации изготовления запчастей на последующие годы затягивается.

Танковые войска испытывают в настоящее время большую потребность в запчастях и агрегатах, особенно по остродефицитной номенклатуре.

Неоднократные обращения БТУ ГАБТУ КА в НКСМ не нашли должного решения по вышеизложенным вопросам.

Прошу Ваших личных распоряжений, направленных на обеспечение запасными частями и агрегатами танковых войск Красной Армии, согласно решениям правительства по этому вопросу.

Начальник ГАБТУ Красной Армии генерал-лейтенант

танковых войск Федоренко

Начальник БТУ ГАБТУ Красной Армии

военинженер 1 ранга Коробков»[59] (12624).

Жизнь и внутренняя политика:

18 июня 1940 г. во вторник в Москве в Зеленом театре ЦПКиО имени Горького состоялось совместное заседание президиума АН СССР и президиума СП СССР, посвященное памяти М.Горького. Заседание открыл А.Толстой, слово о Горьком сказал К.Федин. Потом с воспоминаниями выступили К.Чуковский, Л.Никулин, О.Сурков и др. На вечере присутствовали 17.000 человек (17398).

Внешняя политика:

18 June 1940 RussiansbegintooccupytheBalticStates (270).

18 июня 1940 Русские начали оккупацию Балтийских государств (270).

18 июня в 1940 году Латвия и Эстония принимают ультиматум Советского Союза и добровольно присоединяются к СССР (14926).

За рубежом:

18 июня 1940 последний развернут элемент из RAF Advanced Air Force – истребители Hurricane изымаются из Франции и Нормандских островов и перелетают в Соединенное Королевство (20795).

18 июня 1940 Ш. де Голь из Лондона объявил себя лидером Свободной Франции (2244,5).

18 июня 1940 Уинстон Черчилль произнес знаменитую речь «Их самый прекрасный час», объявив, что Англия будет бороться с Германией, несмотря на капитуляцию французов (4962).

18 июня 1940 генерал Ш. де Голль по радио Би-Би-Си призвал французов продолжить борьбу (4962).

18 июня 1940 де Голль выступил по Лондонскому радио с обращением к своим соотечественникам, в котором призвал их не складывать оружия и присоединиться к основанному им в эмиграции объединению «Свободная Франция» (после 1942 «Сражающаяся Франция»). На первом этапе войны де Голль направлял главные усилия на установление контроля над французскими колониями, находившимися под властью профашистского правительства ниши. В результате к Свободной Франции» присоединились Чад, Конго, Убанги-Шари, Габон, Камерун, а позднее и другие колонии. Офицеры и солдаты «Свободной Франции» постоянно принимали участие в военных операциях союзников. Отношения с Англией, США и СССР де Голль стремился строить на основе равноправия и отстаивания национальных интересов Франции. После высадки англо-американских войске Северной Африке в июне 1943 в г. Алжир был создан Французский комитет национального освобождения (ФКНО). Де Голль был назначен его сопредседателем (наряду с генералом А. Жиро), а затем и единоличным председателем В июне 1944 ФКНО был переименован во Временное правительство Французской республики. Де Голль стал его первым главой. Под его руководством правительство восстановило во Франции демократические свободы, провело социально-экономические реформы. В январе 1946 де Голль покинул пост премьер-министра, разойдясь во взглядах по основным внутриполитическим вопросам с представителями левых партий Франции (17398).

18 июня 1940, как раз накануне капитуляции французской армии, Черчилль произнес речь: «То, что генерал Вейган называл битвой за Францию, окончено. Со дня на день начнется битва за Англию. От исхода этого сражения зависит судьба христианской цивилизации, судьба нашей империи, сохранение наших обычаев и нравов, а также дальнейшее развитие институтов нашего общества, существующих не одно столетие. Скоро враг обрушится на нас всей своей свирепой мощью. Гитлер прекрасно знает, что не запри он нас, обессиленных, на нашем острове, он проиграет войну. Если же мы сумеем дать ему отпор, Европа вновь станет свободной, люди вновь обретут надежду на мирное, светлое будущее. Но если мы сдадимся, целый мир, не исключая и Соединенные Штаты, — все, что мы знали и любили, низринется в пропасть нового варварства, которое извращенное знание сделает еще ужаснее и которое, быть может, будет длиться дольше, чем предыдущее. Исполним же свой долг, сплотим свои усилия и будем тверды, и тогда, просуществуй Британская империя и Сообщество наций еще хоть миллион лет, потомки будут говорить: „Это был звездный час в их истории“ (17398).

18 июня в 1940 году выступление генерала Шарля де Голля с речью по радио из Лондона: "Военачальники, возглавлявшие в течение многих лет французскую армию, сформировали правительство. Ссылаясь на поражение наших армий, это правительство вступило в переговоры с противником, чтобы прекратить борьбу… Но разве сказано последнее слово? Разве нет больше надежды? Разве нанесено окончательное поражение? Нет! Те же средства, которые нанесли нам поражение, могут в один прекрасный день обеспечить победу. Ибо Франция не одинока. Она не одинока. За ней стоит обширная империя. Она может соединиться с Британской империей, которая господствует на морях и продолжает борьбу. Она, как и Англия, может неограниченно использовать необъятную промышленность Соединенных Штатов. Эта война не ограничена лишь многострадальной территорией нашей страны. Исход этой войны не решается битвой за Францию. Это мировая война. И, несмотря на все ошибки, все промедления, все страдания, есть средства, достаточные для того, чтобы разгромить наших врагов" (14926).

18 июня в 1940 году радиовыступление Шарля де Голля о создании Сопротивления. К началу Второй мировой войны Шарль де Голль имел звание полковника. За день до начала войны (31 августа 1939 года) он был назначен командующим танковыми войсками в Сааре. 14 мая 1940 г. ему поручили командование новым 4-м полком (5000 солдат и 85 танков). С 1 июня он временно исполнял обязанности бригадного генерала. 6 июня премьер-министр Поль Рейно назначил де Голля заместителем военного министра.

14 июня де Голль ездил в Лондон для переговоров о судах для эвакуации французского правительства в Африку. 17 июня 1940 года де Голль вылетел из Бордо, где базировалось эвакуированное правительство, не желая участвовать в этом процессе. Именно этот момент стал переломным в биографии де Голля. В своих «Мемуарах надежды» британский премьер-министр Черчилль пишет: «18 июня 1940 года, отвечая на призыв своей родины, лишённый какой-либо другой помощи для спасения своей души и чести, де Голль, один, никому не известный, должен был взять на себя ответственность за Францию». В этот день BBC передаёт радиовыступление де Голля, призывающее к созданию Сопротивления. Вскоре были распространены листовки, в которых генерал обращался «Ко всем французам» (A tous les Francais) с заявлением: «Франция проиграла сражение, но она не проиграла войну! Ничего не потеряно, потому что эта война — мировая. Настанет день, когда Франция вернёт свободу и величие… Вот почему я обращаюсь ко всем французам объединиться вокруг меня во имя действия, самопожертвования и надежды.»

Генерал обвинял правительство Петена в предательстве и заявлял, что «с полным сознанием долга выступает от имени Франции». Появились и другие воззвания де Голля. Эта речь стала одной из самых важных за всю историю Франции. Так де Голль встал во главе «Свободной (позже — „Сражающейся“) Франции» — организации, призванной оказать сопротивление оккупантам и коллаборационистскому режиму Виши. Легитимность этой организации основывалась, в его глазах, на следующем принципе: «Законность власти основывается на тех чувствах, которые она вдохновляет, на её способности обеспечить национальное единство и преемственность, когда родина в опасности». Де Голлю удалось заручиться поддержкой Черчилля. Стремление создать альтернативу правительству Виши привело Черчилля не только к военному, но и к политическому решению: признанию де Голля «главой всех свободных французов» (28 июня 1940) и к помощи по усилению позиций де Голля в международном плане. В 2005 году ЮНЕСКО включила речь в реестр «Память мира» (14926).

18 июня 1940 издано распоряжение правительства Петэна о запрещении ведения боевых действий во французских городах с населением более 20 000 человек (4963).

18 июня 1940 командование ВВС Франции отдало приказ всем истребительным группам, чья техника обладает достаточной дальностью, перебазироваться на североафриканские аэродромы. Перегнали 146 Н.75 и около 160 D.520 и сражались до формальной капитуляции 22 июня, а в отдельных местах до 25 июня. Количество французских побед - 684-693, потери: 320 в воздухе; 240 на земле; 235 - аварии. По другим данным - 1525. Англичане потеряли 578 Гладиаторов и Харрикейнов (4409,20).

18 июня 1940 части 7-й немецкой армии заняли французский город Кальмар (4963 ).

June 18th, 1940: In the West, German troops capture Le Mans and Cherbourg; the garrisons of Belfort, Metz and Dijon surrender. General de Gaulle forms the French National Committee at London and vows to continue the war on the side of Britain (3819).

18 июня 1940 германские войска захватили ле Манс и Шербург, а гарнизоны Белфорта, Метца и Дижона сдались. Г де Голь сформировал Французский национальный комитет в Лондоне и обратились к Британии с просьбой о продолжении войны на стороне Великобритании (3819).

18 июня 1940 танки Роммеля прорвались к базе флота Шербур. Силы были неравны. Сначала сдался форт Тет, затем форты Кастель-ан-Ду и Амфревилль были взорваны, в 14-00 19 июня французы сдали Шербур. Из Шербура успели эвакуироваться 36,000 английских солдат. Линкор «Курбэ» ушел в Англию, 3 подлодки, не имевшие хода, отбуксировали туда же. 4 строящихся судна взорвали – Франция была покорена (17398).

18 июня 1940 года, Правительство США наложило эмбарго на поставки оружия всем странам, кроме Великобритании (14926).

18 июня в 1940 году Уинстон Черчилль произнес знаменитую речь «Их самый прекрасный час», объявив, что Англия будет бороться с Германией, несмотря на капитуляцию французов (14926).

18 июня 1940 Германия начала переброску своих войск через нейтральную Швецию с позволения Шведского правительства (4963 ).

June 18 1940 HitlerandMussolinimeetinMunich (1050).

18 июня 1940 А.Гитлер и Б.Муссолини встретились в Мюнхене (1050).

18 июня 1940 Муссолини отправился в Мюнхен, чтобы заявить права на свою долю добычи от победы над Францией. Он просил Гитлера заставить Францию передать Италии Ниццу, Корсику, Тунис и Джибути. Чиано предложил Риббентропу, чтобы Италии отдали также Алжир и Марокко. Но Гитлер держался уклончиво и ответил Муссолини, что еще не решил, какие условия мира предложит французам (17398).

18 июня 1940 Риббентроп в беседе с итальянским министром иностранных дел Чиано заявил, что Англия должна признать реальности (2536,115).

18 июня 1940 п/л Сюркуф оказалась в Плимуте (7472, 32).

Авиапромышленность:

19 июня 1940 г. приказом наркома ВМФ адмирала Кузнецова N 00154 работы по соединенным самолетам (СПБ) конструктора Вахмистрова были прекращены. Пять комплектов приспособлений СПБ, уже изготовленных заводом N 207 решено использовать для войсковых испытаний. С этой целью на Черном море сформирована специальная часть, которая начнет полеты в сентябре-октябре 1940 г. В качестве технического консультанта на испытания приглашен Вахмистров (3371).

19 июня 1940 было подготовлено письмо Шахурина секретарю КО Пугаеву на N 5431/5ко (странно, что ушло только 2 июля 1940 года за N 1706c/от):

По предложению инженеров завода N 22 Камкина и Рубцова о создании тяжелого пикирующего бомбардировщика сообщаю, что идея создания тяжелого пикирующего бомбардировщика с 2-мя спарками моторов М-107 или АМ-37 не новая.

Эта идея уже прорабатывалась Болховитиновым, а на заводе N 22 в КБ Архангельским. Архангельский эту работу приостановил в виду трудностей создания хороших эксплуатационных условий для обслуживания моторных групп.

На основании приближенных расчетов летно-тактические данные, заявленные Камкиным и Рубцовым осуществимы с некоторыми изменениями: максимальную скорость с моторами АМ-37 на высоте 7000 м следует ожидать порядка 650-670 км/час (вместо 700+(-)20 км/час). Дальность с 5000 кг горючего и масла на 0,8 максимальной скорости может быть достигнута 3000 км (вместо 4350 км).

Считаю более целесообразным создавать не один тяжелый пикирующий бомбардировщик, а два средних пикирующих бомбардировщика с теми же летными данными, с меньшим полетным весом и с одной спаркой моторов у каждого.

Это исключит трудности создания пикирующего бомбардировщика с большим весом и даст возможность:

1. Увеличить общую бомбовую нагрузку до 2000 кг (по 1000 кг на самолет) вместо - 1500 кг.

2. Достигнуть большей надежности в выполнении боевой задачи и меньшей вероятности быть сбитым.

Для осуществления своего предложения Камкин и Рубцов просят создать для них на заводе N 22 отдельную конструкторскую и производственную базу.

Учитывая, что на заводе N 22 в настоящее время имеются уже два КБ (Архангельского и Жемчужина), создание еще третьей базы на том же заводе считаю не допустимым (1195,6).

19 июня 1940 года состоялось заседание Технического совета при НИИ ГУАС:

Протокол № 6 заседания Технического совета при НИИ ГУАС

Содержание: О результатах госиспытаний второго экземпляра самолета И-26 с М-105П конструкции Яковлева, постройки завода № 115

Технический совет при НИИ ГУАС под председательством генерал-майора авиации Филина А.И. в составе члена Техсовета зам. начальника ГУАС бригинженера Федорова П.И. в присутствии: зам. наркома Авиапрома и главного конструктора самолета И-26 Яковлева А.С., главного инженера завода № 115 Ястребова А.И., заслушал доклад ведущего инженера НИИ ГУАС в/инженера 2 ранга Максимова Н.И., содоклад летчика-испытателя капитана Николаева А.С. о результатах госиспытаний самолета И-26 с М-105П и оценку самолета от всех участников летных и земных испытаний.

Самолет построен по Постановлению КО № 246 от 29 июля 1939 года. Была задана постройка самолета с мотором М-106 в двух экземплярах со сроками сдачи на госиспытания:

1 экз. – февраль 1940 года

2 экз. – апрель 1940 года

Самолет построен в трех экземплярах с мотором М-105. Первый экземпляр самолета разбит на заводских испытаниях. Второй экземпляр прдъявлен на госиспытания 1 июня 1940 года.

Постановлением КО заданы следующие летно-тактические данные с мотором М-106:

Максимальная скорость на Н-6000 м – 620 км/час

Посадочная скорость – 120 км/час

Дальность максимальная на 0,9 максимальной скорости – 600 км/час

Дальность при перегрузке на 0,9 м/ск – 1000 км

Время подъема на 10000 м – 9-11 мин.

Практический потолок – 11000-12000 м

Вооружение:

1 крупнокалиберный пулемет Березина и 2 пулемета ШКАС через винт

По второму экземпляру с ТК заданы:

Максимальная скорость на высоте 8-10 тыс. – 650 км/час

Остальные данные те же, что и первого экземпляра.

Вооружение – 2 пулемета ШКАС через винт.

При госиспытаниях в НИИ ГУАС второго экземпляра самолета И-26 с М-105П получены следующие летно-тактические данные:

Максимальная скорость у земли – 490 км/час

Максимальная скорость на Н=4800 м – 585,5 км/час

Максимальная скорость на Н=6000 м – 572,5 км/час

Посадочная скорость – 135 км/час

Время подъема на Н=5000 м - 6 минут

Время подъема на Н=10000 м – 23,6 минут

Время выполнения виража – 24 сек.

Практический потолок – 10200 м

Длина разбега – 300 м

Длина пробега – 540 м

Дальность на 0,9 макс. скорости – 700 км

Самолет имеет вооружение:

2 пулемета ШКАС с 380 патронами на пулемет и

1 пушку 20 мм и 120 снарядами

На госиспытаниях в НИИ ГУАС установлено, что самолет И-26 М-105П (2-й экз.) не доведен в части:

вооружения, винтомоторной группы, механизма уборки шасси, прочности носка крыла и спецоборудования.

Из-за недостаточной прочности носка крыла испытание с перегрузками (пикирование, пилотаж и штопор) самолет не проходил.

Решение

Представленный на госиспытания второй экземпляр самолета И-26 с М-105П госиспытаний не выдержал по причинам:

- Своей недоведенности в части винтомоторной группы, вооружения и спецоборудования.

- Невозможности проведения госиспытаний самолета как истребителя: на пилотаж, пикирование и штопор, из-за недостаточной прочности носка крыла.

Самолет отвечает заданным летным данным по Постановлению КО № 246, за исключением большой посадочной скорости, которая получена в 135 км/час, вместо 120 км/час и большой длины пробега.

Учитывая, что самолет И-26 с М-105П по решениям КО запущен в массовое серийное производство на двух заводах, считать необходимым:

а) немедленно устранить основные дефекты, не допускающие нормальной эксплуатации, на всех выпущенных и выпускаемых серийных самолетах;

б) в кратчайший срок довести самолет и в доведенном состоянии представить его вновь на госиспытания в НИИ ГУАС;

в) для решения вопроса о прочности самолета и безопасности полетов необходимо форсировать на заводе испытания самолета на штопор, пикирование и пилотаж, которые закончить к 1 июля 1940 года;

г) провести в срочном порядке войсковые испытания самолета И-26 М-105П, для чего постройку войсковой серии доведенных самолетов закончить к 15 августа 1940 года.

Отметить, что НКАП не выдержал срок предъявления самолета И-26 на госиспытания, установленный Постановлением КО № 246 от 29 июля 1939 года.

Отметить, что самолет И-26 предъявлен на госиспытания в недоведенном состоянии, что противоречит постановлению ЦК ВКП(б) и СНК от 8 мая 1940 года. На заводских испытаниях не отработаны: винтомоторная группа, вооружение, спецоборудование и самолет не испытан на пилотаж с перегрузками, штопор и пикирование.

(председатель Техсовета НИИ ГУАС генерал-майор авиации Филин, член Техсовета НИИ ГУАС бригинженер Федоров) (3377, 45-48).

19 июня 1940 состоялся НТС НИИ ВВС по результатам испытаний И-26-2 и было отмечено, что гос. испытания самолет не закончил из-за недостаточной прочности крыла и недоведенности конструкции. Рекомендовали к 1 июля увеличить боекомплект и устранить основные дефекты.

А.С.Я. был на техсовете и активно спорил (65,20).

19 июня 1940 года состоялось заседание Технического совета при НИИ ГУАС:

Стенограмма заседания Технического совета при НИИ ГУАС КА по с-ту И-26 конструкции А.С.Я.

Председатель гма т. А.И.Филин, присутствовали Холопцев, Лосюков, Гребнев, Рудимцев, П.Н.Федоров, М.А.Шишкин, В.И.Волков, М.А.Левин, Яковлев, Петров, Тарко, ви3р Максимов, А.С.Николаев, А.Г.Прошаков, Воеводин, Мякинников, Сбитнев, Никашин, Салихов, Иванов

Волков: Мне интересно знать мнение замнаркома относительно вопроса спецоборудования с-та, в частности вопроса радиосвязи

А.С.Я.: Мы считаем, что требовать выпуска абсолютно доведенного с-та , начиная с первой машины, полностью отвечающей всем ТТТ невозможно. Вообще мы не согласны с тем, что можно было дать сразу с-т отвечающий всем ТТТ, начиная от прочности с-та и кончая всеми мелочными требованиями\. Такими как предметы спецоборудования. Это можно сделать, но только за счет времени, которого нет и не дают.

Можно ли требовать, чтобы для того, чтобы сделать машину как следует, нельзя давать срок 3-4 месяца.

Волков: Но когда же будет сделана связь?

А.С.Я.: На это нужно определенное время. Нужно прямо сказать, что такую-то серию машин нужно выпускать на заводе, дать ему возможность освоить технологию, выявить все возможности и такая серия д.б. с послаблениями.

Требовать же сразу выпуска такой машины - это должен быть или безумецили перестраховщик.

Филин: Значит можно говорить, что для опытного с-та р/см не обязательна? Установка целого ряда спецоборудования необязательна? Ведь госиспытание есть испытание всего того, что должно пойти в серийное производство и строить боевые с-ты с целям рядом дефектов нельзя. Получается, что первая серия - это не боевые машины.

А.С.Я.: Машины И-26, И-301, Микояна - все недоведенные. Почему это получилось? Из-за того срока, который дали

Филин: Но металлизацию легко было провест?

А.С.Я.: Ее с любого с-та можно делать. Я считаю, что эта маленькая серия (пристрелочная, опытная) серия. Но на Сарзаводе эту вещь нужно продумать, чтобы там не повторить таких ошибок.

Ведь машину запустили в январе, когда не было ни одного полета на опытном с-те, а дальше только до 40 вынужденных посадок. И только после того, как поставили ВИШ-61, новый редуктор, радиатор - машина пошла и как следует летает.

Филин: А по части пикирования у ьебя есть уверенность?

А.С.Я.: Вот когдла машина попикирует 5-6 раз, тогда будет уверенность. Потому, что это дело тонкое и неизведанное.

Волков: С какой машины будет связь? Будет она или нет? Мы привыкли считать, что связь является основным объектом оборудования, без этого машины быть не может. Нет связи - то же самое, что нет пушек или пулеметов. Пока не ясно, как с этив вопросом на сегодня обстоит дело. Я по опыту немецких машин должен сказать, что спецоборудование с большой тщательностью учитывалось. Особенно это видно по Юнкерсу, так к оборудованию машин относятся с большим вниманием.

А.С.Я.: Это делается 3 года. Мне кажется, что в данном случае - связь не решающее. Если у машины будет плохая устойчивость и хорошее радио, то оно тут не поможет.

Филин: В части спецоборудования. Мне кажется, что если у т. А.С.Я. имеется такая точка зрения, которую он здесь высказал, то мы никогда не будем иметь специального оборудования. Если мы с момента зарождения с-та не будем сразу решать вопрос и о специоборудовании, то (А.С.Я. Нельзя все сделать так быстро).

Филин: Но вопрос экранировки и металлизации можно было решать. Эти вещи нужно вкладывать в с-т с самого начала. Если так не будет, то никогда спецоборудлования мы иметь не будем. На И-153 почему не работает ни одна рация? Потому, что на этом самолете металлизация и экранировка не были сделаны иак, как нужно Только в этом причина. А то приходится приспосабливать, изменять всю конструкцию приемника и передатчика. В этой части я считаю, что если на спецоборудование не будет обращаться внимания с самого начала, то мы с этим делом сядем и нужно прямо сказать что на сегодня оборудованию современного самолета придается не меньшее згначение, чем планеру или вооружению: 50% спецоборудованию, 50% планеруи вооружению.

Вы возьмите немецкий самолет, он немыслится без слепой посадки, без наличия двух раций, радиокомпаса и целого ряда таких вещей. Они решают собой возможность боевого применения и поэтому я считаю, что эта точка зрения, которая существует в НКАП - не верна.

Можно сказать, что с-т будет выходить с дефектами, но то, что основные вещи д.б. предусмотрены и поставлены - это совершенно ясно и очевидно. В вопросе спецоборудования не мыслится ни одного истребителя, которыми нельзя было бы управлять с землим. Это показал опыт войны (11433).

19 июня 1940 состоялось заседание Техсовета при НИИ ГУАС КА под председательством начальника НИИ ГУАС генерал- майора авиации А.И. Филина, на котором присутствовал и А.С. Яковлев.

Выступления участников испытаний были посвящены почти целиком выявленным дефектам и обращены к Яковлеву, как главному конструктору. Но Яковлев чувствовал себя здесь не как конструктор, отвечающий за свои недоделки, а как зам- наркома авиапромышленности, который «сверху вниз» объясняет присутствующим глобальные проблемы создания новой техники, и не только у нас, но и за рубежом.

На замечания о дефектах испытанного второго опытного самолета последовала реплика Яковлева:

- Не понимаю, известно ли товарищам, что существует третий экземпляр, и на нем уже проведены изменения?

Что вызвало недоумение собравшихся:

- Но мы-то испытывали второй.

Масла подлил военпред завода № 301 в/инженер 1 ранга Тарко, отметивший, что на строящихся машинах войсковой серии дефекты остаются не устраненными:

- ...когда мы перед директором завода ставим вопрос об устранении дефектов, то он отвечает, что для серии имеется задел и он этого делать не будет, так как это серийный завод...

На что тут же получил ответ Яковлева:

- Директора, в случае чего, можно и под суд отдать.

- Это Ваше дело судить его.

Тов. Яковлев:

- Это государственное дело, это государственное преступление против обороны страны.

Но подобные выпады не смутили выступающих, и особо много претензий было высказано по явно недостаточному спецоборудованию, включая отсутствие радио. На это Яковлев вяло отбивался примерно в таком ключе:

-Для того, чтобы сделать машину как следует, нельзя давать срок 3-4 месяца... Машина И-26 и машина И-301, Микояна - они все не доведены... Если нас заставят выполнить это, мы будем делать с первой машины, но потребуем необходимого количества времени...

Замнаркома прекрасно понимал, что НИИ ГУАС повлиять на сроки, установленные Сталиным, никак не может, и на настойчивые вопросы, когда же будут устранены все дефекты и отклонения от ТТТ, так же настойчиво не давал никакого определенного ответа.

Длительное обсуждение подытожил Филин: «Что же мы испытываем? Серийные самолеты совершенно не похожи на опытный... В части специального оборудования, мне кажется, что если у тов. Яковлева имеется такая точка зрения, как он здесь сказал, то мы никогда не будем иметь специального оборудования... На сегодня оборудованию современного самолета придается не меньшее значение, чем весь планер или вооружение. 50% спецоборудованию и 50% планеру и вооружению. Вы возьмите немецкий самолет (в мае в СССР уже поступили закупленные в Германии образцы самолетов, включая ВМ09Е и Не- 100) - он не мыслится без слепой посадки, без наличия 2-х раций, радиокомпаса и целого ряда таких вещей. Они решают собой возможность его боевого применения и поэтому я считаю, что эта точка зрения, которая существует в НКАП - неверна... В вопросе специального оборудования не мыслится ни одного истребителя, которым бы нельзя было бы управлять с земли. Это показал опыт войны» (19734).

19 июня 1940 состоялось заседание Техсовета при НИИ ВВС (Протокол № 6).

О результатах госиспытаний второго экз. с-та И-26 с М-105П конструкции А.С.Я.

Техсовет под председательством гма А.М.Филина в составе членов ТК Зам. Нач. ГУАС КА би П.М.Федорова, в присутствии замм. НКАП и ГК с-та И-26 т. А.С.Я., ГИ з-да № 115 т. А.И.Ястребова, заслушали доклад вед. инж. НИИ ГУАС КА ви2р Н.И.Максимова, содоклад ли Николаенко о рез-тах ГИ с-та И-26 и оценку от всех у-ков летных испытаний.

Самолет построен по Постановлению КО № 246 от 29 июля 1939 года. Была задана постройка самолета с мотором М-106 в двух экземплярах со сроками сдачи на госиспытания:

1 экз. – февраль 1940 года

2 экз. – апрель 1940 года

Самолет построен в трех экземплярах с мотором М-105. Первый экземпляр самолета разбит на заводских испытаниях. Второй экземпляр прдъявлен на госиспытания 1 июня 1940 года.

Постановлением КО заданы следующие летно-тактические данные с мотором М-106:

Максимальная скорость на Н-6000 м – 620 км/час

Посадочная скорость – 120 км/час

Дальность максимальная на 0,9 максимальной скорости – 600 км/час

Дальность при перегрузке на 0,9 м/ск – 1000 км

Время подъема на 10000 м – 9-11 мин.

Практический потолок – 11000-12000 м

Вооружение:

1 крупнокалиберный пулемет Березина и 2 пулемета ШКАС через винт

По второму экземпляру с ТК заданы:

Максимальная скорость на высоте 8-10 тыс. – 650 км/час

Остальные данные те же, что и первого экземпляра.

Вооружение – 2 пулемета ШКАС через винт.

При госиспытаниях в НИИ ГУАС второго экземпляра самолета И-26 с М-105П получены следующие летно-тактические данные:

Максимальная скорость у земли – 490 км/час

Максимальная скорость на Н=4800 м – 585,5 км/час

Максимальная скорость на Н=6000 м – 572,5 км/час

Посадочная скорость – 135 км/час

Время подъема на Н=5000 м - 6 минут

Время подъема на Н=10000 м – 23,6 минут

Время выполнения виража – 24 сек.

Практический потолок – 10200 м

Длина разбега – 300 м

Длина пробега – 540 м

Дальность на 0,9 макс. скорости – 700 км

Самолет имеет вооружение:

2 пулемета ШКАС с 380 патронами на пулемет и

1 пушку 20 мм и 120 снарядами

На госиспытаниях в НИИ ГУАС установлено, что самолет И-26 М-105П (2-й экз.) не доведен в части:

вооружения, винтомоторной группы, механизма уборки шасси, прочности носка крыла и спецоборудования.

Из-за недостаточной прочности носка крыла испытание с перегрузками (пикирование, пилотаж и штопор) самолет не проходил.

Решение

Представленный на госиспытания второй экземпляр самолета И-26 с М-105П госиспытаний не выдержал по причинам:

1) Своей недоведенности в части винтомоторной группы, вооружения и спецоборудования.

2) Невозможности проведения госиспытаний самолета как истребителя: на пилотаж, пикирование и штопор, из-за недостаточной прочности носка крыла.

Самолет отвечает заданным летным данным по Постановлению КО № 246, за исключением большой посадочной скорости, которая получена в 135 км/час, вместо 120 км/час и большой длины пробега.

Учитывая, что самолет И-26 с М-105П по решениям КО запущен в массовое серийное производство на двух заводах, считать необходимым:

а) немедленно устранить основные дефекты, не допускающие нормальной эксплуатации, на всех выпущенных и выпускаемых серийных самолетах;

б) в кратчайший срок довести самолет и в доведенном состоянии представить его вновь на госиспытания в НИИ ГУАС;

в) для решения вопроса о прочности самолета и безопасности полетов необходимо форсировать на заводе испытания самолета на штопор, пикирование и пилотаж, которые закончить к 1 июля 1940 года;

г) провести в срочном порядке войсковые испытания самолета И-26 М-105П, для чего постройку войсковой серии доведенных самолетов закончить к 15 августа 1940 года.

Отметить, что НКАП не выдержал срок предъявления самолета И-26 на госиспытания, установленный Постановлением КО № 246 от 29 июля 1939 года.

Отметить, что самолет И-26 предъявлен на госиспытания в недоведенном состоянии, что противоречит постановлению ЦК ВКП(б) и СНК от 8 мая 1940 года. На заводских испытаниях не отработаны: винтомоторная группа, вооружение, спецоборудование и самолет не испытан на пилотаж с перегрузками, штопор и пикирование.

(председатель Техсовета НИИ ГУАС генерал-майор авиации Филин, член Техсовета НИИ ГУАС бригинженер Федоров) (2494).

19 июня 1940 г. вышло заключение НИИ ВВС по гос. испытаниям самолета И-26, которые проходили с 1 по 15 июня 1940 и вывод был, что машина гос. испытаний не выдержала (3353).

19 июня 1940 г. состоялся технический совет НИИ ВВС по результатам испытаний И-26. На техсовете возникли большие споры между представителями НИИ и ОКБ по вопросам неразъемного крыла и отсутствию на самолете средств связи. Если по первому вопросу мнение сотрудников НИИ было неоднозначным (и разъемное, и неразъемное крыло обладали своими преимуществами), то по второму вопросу позиция была жесткой - радиостанция должна предъявляться на госиспытания уже на опытном самолете. ОКБ признавало необходимость радиосвязи для истребителя и справедливость требования этого, но считало разумным внедрить установку радиостанции в ходе серийного выпуска самолета.

Радиостанция РСИ -2, которая предусматривалась к установке на новые истребители согласно ТТТ 1939 г., не была принята на вооружение. Новая радиостанция РСИ-4 должна была появиться в опытном образце только в апреле 1940 г. Поэтому ни та, ни другая на опытные И-26 не была установлена, а вместе с тем при сборке машин исключили для экономии веса экранировку и металлизацию. В серийное производство РСИ-4 запустили только 19 сентября 1940 г. Качество серийных радиостанций было низким, а количественный выпуск - недостаточным для обеспечения всех выпускаемых типов истребителей. К началу 1941 года приоритеты в их постройке в НКАП изменились, поэтому львиную долю изготовленных средств связи (и в первую очередь) направляли на заводы, производящие самолеты МиГ-3 и ЛаГГ-3. С началом войны радиостанции РСИ-4, имевшие острую настройку и высокий уровень помех, по настоянию И-200А.И. Микояна летного состава иногда снимали для облегчения самолетов. Ситуация с качеством ра диостанций не улучшилась и в дальнейшем, когда количественный выпуск позволил оборудовать связю все выпускаемые самолеты. В 1944 году брак поступающих на Саратовский авиазавод приемников РСИ-4 составлял 20-25 %, передатчиков РСИ-3 и радиополукомпасов РПК-10 - 15-20 %.

В отрыве от внешней обстановки требование НИИ было совершенно правильным (радиофикация истребителей, как и предсказывали ход событий его специалисты на техническом совете, в конечном итоге затянулась до 1942 года), но в условиях надвигающейся войны задержки с доводкой еще и радиостанций, вначале на опытных, а потом и на серийных машинах, могли сорвать как планы производства новой техники, так и перевооружения на нее. Принцип разумной необходимости авиастроители проводили в жизнь также в отношении других образцов, типов и видов нового оборудования. Устанавливалось сразу и дорабатывалось вместе с самолетом только то, без чего он не мог летать и воевать. Остальное внедрялось в серийное производство при первой же возможности.

В решении технического совета НИИ было признано необходимым рекомендовать ОКБ к 1 июля увеличить прочность крыла и провести испытания И-26 на штопор, пикирование и высший пилотаж, устранить дефекты, затрудняющие нормальную эксплуатацию самолета и увеличить боекомплект к пулеметам (12048).

19 июня был подписан Акт, составленный на предмет приемки с-та И-26 М-105П в винтом ВИШ-61 № 2 постройки з-да № 115 на госиспытания представителями НИИ ВВС КА в составе ви ви2р Н.М.Максимова, испытателя по вооружению ви1р В.А.Березина, исп. По ВМГ ви2р Иванова, техн. С-та вт1р В.Ф.Сбитнева, техн. По спецобор. Ви1р Н.Т.Баранец.

Комиссия осмотрела и проверила матчасть с-та, вооружение, отчет по заводским испытаниям и документацию, и нашла следующее:

1. Программа заводских летных испытаний выполнена на 65%

2. На заводских летных испытаниях не выполнено:

а) штопор до 2-х витков

б) не отработана ВМГ на высоте более 5000 м. Полеты выше 5500 м не проводились

в) полеты с перегрузками (пикирование, бочки, иммельман)

г) полеты на устойчивость с-та

д) полеты на определение расхода горючего

е) полеты на отработку стрелково-пушечного вооружения

3. Прочность с-та

Носок крыла слаб. На статиспытаниях носок крыла после усиления выдержал всего 67% нагрузки по нормам прочности с-тов редакции 1940 г. Общая прочность недостаточна, т.к. расчет с-та произведен на вес 2300 кг, а действительный вес с-та 2700 кг, что составляет 11 кратный запас прочности вместо 13 положенных для истребителей по нормам прочности.

4. При осмотре матчасти с-та обнаружен ряд дефектов, часть которых заводом была устранена.

Неустраненными дефектами остались:

по с-ту (6)

по ВМГ (5)

по спецоборудованию (13)

Мотор М-105П № 015-33 наработал 36:57 до выработки ресурса осталось 13:03

На самолете не установлен генератор

С-т не оборудован ночными посадочными средствами

Отсутствует розетка для питания сети от аэродромного аккумулятора

Нет обогрева трубки Пито

Электропроводка не экранирована и отсутствует металлизация

На с-те не установлен приемник-передатчик радиостанции

Не установлен вариометр

Кислородное оборудование в воздухе не проверялось

Стрелковое вооружене с-та не доработано

Стрельба велась от синхронизатора с однокулачковой шайбой.

Пушечное вооружение не отрабоано

Стрельба из пушки не производилась

7. Кроме указанного, заводом не выполнены ТТТ по следующим пунктам:

1) не установлено бомбардировочное вооружение, не предусмотрена установка для подвески бомбосбрасывателя

Не установлен на 2-м экз. ТК

8. заводом не представлена следующая документация по с-ту - - расчеты на прочность шасси и костыля, замков шасси, узлов крепления фюзеляжа, весовой сводки, материалов статиспытаний, объяснительной записки к расчету на прочность, инструкции по эксплуатации, описания и чертежей по вооружению, невилировочный чертеж, компоновочный чертеж.

9. Комиссия считает, что с-т И-26 М-105П завода № 115 не доведен и заводские летные испытания согласно Постановлению Правительства не закончены, ввиду недостаточной прочности носка крыла и недоработки ВМГ выше 5000 м. С-т может быть принят на госиспытания с целлью проверки данных в объеме заводских испытаний.

Согласно приказу Нач. ГУАС КА комдива Алексеенко № 071 от 29 мая 1940 с-т И-26 М-105П ВИШ-61 принят на госиспытания 1 июня 1940.

19 июня 1940 подписали:

Ведущий инженер ви2р Максимов

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Максимов

инженер по вооружению ви3р Берлин

инженер по ВМГ ви2р

инженер по спецоборудованию

19 июня 1940 Нач. ЛТГ НКАП М.М.Г. докладывал Зам Наркома А.С.Я. (исход. ? от 19 июня 1940, вход. ? от 21 июня 1940):

"11 июня 1940 я, совместно с тт. Юмашевым и Чесаловым знакомились с результатами испытаний самолетов И-28 (Яценко) ББС (Болховитинова) и И-207 (Боровкова).

Результаты следующие:

1. Самолет И-28 неустойчив во всех направлениях. Для лечения самолета требуется увеличение поперечного V крыльев, увеличение рулевой поверхности, значительное смещение вперед в отношении САХ центровки самолета или значительное увеличение площади его стабилизатора.

Т.к. крыло этого самолета неразъемное, устройство V или стрельчатости (что могло бы дать положительный эффект в части продольной устойчивости), потребовало бы замены всего крыла. НИИ считает, что самолет И-28 прошел гос. испытания неудовлетворительно и не может конкурировать с самолетом И-180, который легко может быть доведен до приемлемого состояния в части устойчивости. Считаю мнение НИИ правильным.

2. Самолет ББС (конструкции Болховитинова), по нашему мнению, представляет значительный технический интерес в части компоновки ВМГ. На устойчивость и управляемость самолета жалоб нет. Компоновка водорадиатора на самолете по нашему мнению не является самой удачной и значительно снижает скорость самолета.

Отработка ВМГ самолета ББС позволит использовать ее в применении на четырехмоторных скоростных бомбардировщиках. Примененные впервые у нас в союзе закрылки Фаулера зарекомендовали себя очень хорошо.

3. Самолет И-207 (Боровкова и Флорова) устойчив и приятен в управлении. НИИ ВВС дает ему хорошую оценку. Самолет имеет максимальную скорость 485 км/час при моторе М-63. С мотором М-64 скорость самолета может быть значительно повышена.

Вираж этого самолета - 16.7 сек., а у самолете И-153 - 14.7 сек.

Слабым местом конструкции является шасси, благодаря его многозвенности, а также малый запас горючего (на 50 мин. Н при 0.9 макс.).

Дальнейшая работа по самолету такого типа представляет значительный интерес, т.к. ЛД, простота пилотирования и прочность самолета значительно перекрывают данные Чайки." (1379).

19 июня 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-2 был выполнен полет на определение температурных режимов ВМГ и границ высотности. Неудачно. Потом до 1 июля ремонтировали (2988).

19 июня 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-3 состоялось два полета на проверку работы мотора на форсаже. С 21 по 24 июня отстреливали и отлаживали вооружение в тире (2988).

19 июня 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-1 был контрольный полет машины с новым мотором. Не получился. До 30 июня меняли мотор и Р-2 (2988).

19 июня 1940 в ходе гос. испытаний И-301 М-105 П, которые проводились в НИИ ВВС с 14 по 27 июня 1940 л Супруном и П.М.Стефановским были полеты: на скороподъемность по высотам до 5000 м и вынужденная посадка из-за отсоединения тяги нормального газа. Варили выхлопной коллектор; полет на пилотаж. После полета обнаружили следы пожара во всасывающем патрубке; полет на пилотаж с засечкой фигур с земли, ремонт (2922).

19 июня 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 0113

О принятии на гос. испытания самолета И-301 М-105П (6891, 233).

19 июня в 1940 году три мировых рекорда высоты полета: с грузом 2000 кг - 6284 м, с грузом 5000 кг - 5219 м, с максимальным грузом - более 2000 м, И.Сухомлин, И.Козыркин на самолете-амфибии «АНТ-44» (14927).

19 июня 1938 в НИИ ВВС для испытаний поступил Накадзима-95 бис (И-95), построенный на заводе фирмы Мицубиси. Л облета назначили м С.П.Супруна, ви2р Федрови, м П.М.Стефановский, к Табаровского, ст.л А.Г.Кубышкина ст.л Николаева. Отв. Исполнители - ви и л ви2р М.П.Вахрушев, вед. Техник вт1р Рябов, в техник-расчетчик Андросова, рук. Тактических испытаний м Пистолькорс, ви по ВМГ ви2р Савинков, ви по вооружению м Карпухин, ви по электрооборудованию - ви2р Никольский (7386, 31).

19 июня 1940 г. Народный комиссар Военно-Морского Флота адмирал Кузнецов направил маршалу Ворошилову письмо следующего содержания:

«Моими приказами №00154 и 00155 все опытные работы по планирующим торпедам на заводе №379, а также по «СПБ» с использованием самолетов ТБ-3 4АМ-34РН конструкции т. Вахмистрова прекращены».

Таким образом, казалось, что все закончилось на самом интересном месте. Впрочем, Вахмистров продолжал вести свою тематику до конца 1940 г. хотя бы в части технического сопровождения уже действующих образцов СПБ. Однако, складывается ощущение, что вплоть до середины 1941 года его деятельность не была вполне конкретно определена (20364).

19 июня 1940 года на НИП АВ ВВС закончились полигонные испытания на станке универсального авиационного пулемета "ДП" калибра 7,62 мм разработанного ЦКБ-14, которые проходили с 9 июня 1940.

Отв. исполнитель:

В/инженер 2 ранга Филиппов

Цель испытаний:

Определить соответствие пулемета предъявленным к нему ТТТ и рациональность использования в частях ВВС.

Заключение

Предъявленный ЦКБ-14 пулемет "ДП" калибра 7,62 мм № 7 конструкции Демина и Пономарева полигонные испытания на станке не выдержал вследствие низкой живучести основных деталей (7434).

19 июня 1940 года закончились полигонные испытаниям облегченного бомбодержателя Дер-21, изготовленного из стали завода N 32, которые проходили с 22 мая 1940 (3001).

Отв. исполнитель:

В/техник 1 ранга Алейников.

Заключение.

Предъявленный заводом N 32 облегченный бомбодержатель Дер-21, изготовленный из стали, полигонные испытания выдержал.

Всего произведено 23 полета на самолете ДБ-3.

Общая продолжительность 10 часов 20 минут из них:

8 полетов было сделано для испытания бомбодержателя и 15 полетов произведено в комплексе с испытанием других объектов (3001).

19 июня 1940 Коллегия НКАП рассмотрела вопрос (прот. 15) "О ходе выполнения постановления Правительства от 26.01.1940 о развитии опытного строительства и внедрении новых машин с серийное производство по 4 ГУ НКАП" (1002,2).

Постановление Правительства от 26.01.1940 о развитии опытного строительства и внедрении новых машин с серийное производство (1158).

19 июня 1940 года 6 гл. управление НКАП поручило 1 ГПИ НКАП (письмо № 1585с от) пересчитать завод № 116 на изготовление запчастей для самолетов СБ и ДБ-3ф. Вместо ранее предусмотренного ремонта самолетов с изготовлением шасси и баков для самолетов И-16, И-15 и И-153 (9250).

19-20 июня 1940 г. НК ВМФ Кузнецов письмом за N 2646 поставил в известность НКАП о прекращении работ над планирующими торпедами (3395).

19 июня 1940 И.Л.Карташев установил международный рекорд полета на дальность в заранее намеченное место и на двухместном Стахановце прошел 495 км до Пензенской области (438,784).

19 июня 1940 О.В.Клепикова установила женский рекорд на дальность на двухместном планере Стахановец при полете из Тулы в Конотоп - 443 км (438,784).

19 июня 1940 Е.Ф.Прохорова установила женский рекорд на дальность в заранее намеченный пункт планере Рот-Фронт-7 по маршруту Тула - Обоянь - 289 км (438,784).

19 июня 1940 года на НИП АВ ВВС закончились полигонные испытания модернизированного ВАП-5 ум, контрольным испытаниям ВАП-500 у головной партии и ВАП-500 у, изготовленных по ТУ военного времени (конструкции завода № 145) на самолетах СБ и ДБ-3, которые проходили с 24 мая 1940.

Отв. исполнитель:

В/инженер 3 ранга Лукашев

Цель испытаний

Целью полигонных испытаний ВАП-500 ум и контрольных испытаний ВАП-500 у и ВАП-500 у, изготовленных по ТУ военного времени являлось определение следующих элементов:

Прочности и надежности конструкции.

Возможности забрызгивания самолета.

Безотказность действия механизмов.

Поведения приборов в воздухе на самолете ДБ-3 при исключении резинового амортизатора.

Характера дробления жидкости на площади при выливании (прибора ВАП-500 ум).

Заключение

Предъявленные заводом № 145 приборы ВАП-500у и ВАП-500 у, изготовленных по ТУ военного времени контрольные испытания не выдержали.

Одновременно представленный на полигонные испытания модернизированный серийным цехом завода № 145 ВАП-500у полигонные испытания не выдержал (7604).

19 июня 1940 г. программу заводских испытаний облегченного пускового станка ПС для РС-132 утвердил заместитель директора НИИ-3 НКБ енинженср 1 ранга А.Костиков. Станок ведущего конструктора А.П.Павленко был предназначен для стрельбы РС-132 из-под плоскостей самолетов. Он был на 50% легче аналогов предшествующих молели, а кроме того, его полностью собирали на заводе, а на самолете только устанавливали, чего ранее не было. Целью испытаний было определение возможности стрельбы из облегченного ПС и проверить работу пиропистолста (11402).

19 июня 1940 г. на имя заместителя директора НИИ-3 НКБ военинженера 1 ранга А.Г.Костикова поступила докладная от начальника 1 конструкторского отдела военинжснера 2 ранга Л.Э.Шварца и старшею инженера В.А.Артемьева. «На испытания подают РСС-140 модели 129400 и 129500 в количестве 16 штук. Их двигатели снаряжены 7 шашками НГВ 40/8-550 мм с воспламенителем из 50 г ДРП. Их БЧ снаряжены звездками красного и зеленого огня по 45 штук, а у шести снарядов — 41 мешочком ЦПП с дистанционными трубками АГДТ-Б. Стрельба будет проводиться со станка — «флейты» - для определения времени горения сигнальных звездок и времени видимости дымового облака, безотказность их действия и эффективность. Отстрел будет проходить при углах места 45°.

Авиационный ракетно-сигнальный снаряд РСС-140, объект первой опытной партии разработки 1940 г., был предназначен для ночной и дневной ориентировки, а также подачи сигналов и устройства фейерверков с дальностью визуального наблюдения до 25 км. Его боевой заряд был составлен из звездок красного или зеленого огня длиной 80 мм и диаметром 44,5 мм, изготовленных на заводе №П и упакованных в картонные цилиндры. Время их горения - не менее 40 с. Вышибной заряд создавал давление под кожухом БЧ - 20 кг/см2, что было достаточно для его срыва.

По свидетельству Березина, заказчики ракетного вооружения отказались от следующих образцов: РХС-140 для АУ РККА (вообще отказались от калибра) РЗС-140 для ГУАС КА (отказ от данного образца) РБХС-140 (бетонобойно-химический) для АУ РККА (отказ по причине низкой эффективности). Но проекты этих боеприпасов существовали.

Авиационный ракетным осколочно-фугасный снаряд РОФС-140 объект 142 первой опытной партии разработки 1939 г. (чертеж 12/41 НИИ-3 НКБ), был предназначен для вооружения перспективных скоро сеоростных пикирующих бомбардировщиков СПБ и др., относящихся к группе прочности ЦАГИ с перегрузкой 5.75 при выводе из пике. Стрельбы им допускалась по воздушным и наземным целям.

По существу, это был усиленный вариант РОФС-132 образца 1939 г.

Головная часть снаряда - удлиненной обтекаемой формы, спроектирована под плавное сопряжение с взрывателем АГДТ-А. Под него выполнена резьбовая часть головного очка диаметром 26 мм. Корпус БЧ толстостенный, гладкий. Толстостенное внутреннее стальное дно БЧ установлено в переднем центрирующем утолщении двигателя и поджато снаружи корпусом БЧ.

Корпус двигателя выточен из толстостенной цельнотянутой стальной грубы 140x8,5 мм с глубоким снятием металла до толщины стенок камеры и расточкой внутреннего диаметра до 123,5 мм, аналогичной РОФС-132. На центрирующих утолщениях ракетной камеры - два усиленных, относительно аналогичных элементов РОФС-132, направляющих штифта, установленных на облуженной оловом резьбе. На переднем центрирующем утолщении, по обе стороны от штифта установлены две пиросвечи. РЗ, воспламенитель, оперение, конус обтекателя и сопло аналогичны РОФС-132 (11402).

19 июня 1940 г. в Научно-техническом журнале №056м, составленном начальником 2 отделения 7 отдела военинженером 1 ранга Захаренко и временным начальником 2 отделения 7 отдела военинженером 3 ранга Ереминым, а также утвержденным заместителем начальника авиации ВМФ генерал-майором авиации Коробконым, БЕТАБ-450ДС присвоили номер модели 21-40м, индекс УА ВМФ 7-БТ-0450 и на 1940 г. определили объем заказа в 500 штук (11402).

Таблица 4.11 Расчеты ведущего инженера 1 отдела РНИИ В.И.Александрова по бетонобойной ракетной авиабомбе калибра 250 мм от 16 апреля 1936 г.

| Масса пассивной АБ, кг | Макс. скорость от РЗ, м/с | Время установки ТМ-4Б, с | Скорость перед запуском двигателя, м/с | Начальная скорость, м/с | Скорость при ударе о преграду, м/с | Глубина проникновения в массив, м | Толщина пробиваемого бетона, м | Глубина проникновения без РЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 280,0 | 16,70 | 164,0 | 171,5 | 451.5 | 1,84 | 2,58 | 0,83 |
| 225 | 262,0 | 16,80 | 165,0 | 172,5 | 434,5 | 1,99 | 2,78 | 0,935 |
| 250 | 228,0 | 16,90 | 166,0 | 173,5 | 401.5 | 2,05 | 2.87 | 1,04 |
| 275 | 209,0 | 17,00 | 167,0 | 174.0 | 383,0 | 2.14 | 3,00 | 1.14 |
| 300 | 191,5 | 17,10 | 168,0 | 175,0 | 366,5 | 2,26 | 3.16 | 1,25 |
| 325 | 178,0 | 17,20 | 168,5 | 175,5 | 353,5 | 2,36 | 3,30 | 1,35 |
| 350 | 165.5 | 17,30 | 170,0 | 177,0 | 342,5 | 2,48 | 3,47 | 1,45 |
| 400 | 146.5 | 17,44 | 171,0 | 178,0 | 324,5 | 2,66 | 3.72 | 1,66 |
| 450 | 131,0 | 17,58 | 172,5 | 179,5 | 310,5 | 2,86 | 4,00 | 1,87 |
| 500 | 118,0 | 17,70 | 174,0 | 181,0 | 299,0 | 3,06 | 4,29 | 2,08 |

Выделенная строка была взята за основу при разработке образца.

Таблица 4.14 расчетные характеристики бетонобойных авиабомб разработки 1939 г.

| Наименование боеприпаса | Конечная скорость при ударе в преграду, м/с | Глубина проникания в бетон (Кпр=1,3*10"), м | Глубина проникания в железобетон, м | Пробиваемая толщина железобетонного перекрытия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЕТАБ-450 | 210 | 1920 | 1330 | 1860 |
| БЕТАБ-450ДС | 400 | 3160 | 2180 | 3030 |

Таблица 4.15 Результаты бомбометания БЕТАБ-450ДС в 1940 г.

| Характер грунта (мрамор) | Глубина проникания, м |  | Диаметр воронки от БЕТАБ-450ДС. М |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МФАБ-500 | БЕТАБ-450ДС |  |
| Плотной породы | — | 1,50 | 3,40 |
| Крепкой породы | 0,60 | 2.15 | 4,55 |
| Средней породы | — | 2,50 | 4,85 |
| Слабой породы | 2,83 | 3.60 | — |

В документах 1940 г. размеры стабилизаторов ракетных авиабомб всех калибров (за исключением БРАБ-203 мм с ДС) требовалось изменить для лучшей стыковки с хвостовиком на бомбодержателях. На перспективу при разработке ракетных авиабомб калибров 254 и 305 мм с ДС требовалось изменить схему воспламенения РЗ, чтобы в момент его действия из сопла не вылетало металлических деталей. И чтобы воспламенять РЗ безопасно было не только в нижней части траектории, но и в начале. То есть, допускать бомбометание с горизонтального полета и пикирования (11402).

Другие оборонные отрасли:

19 июня 1940 года вышел приказ № 174сс НКВ

Объявляю организационную структуру НКВ, утвержденную постановлением СНК

1 Гл. управление (артиллерийское) с заводами №№ 4, 7, 8, 13, 92, 106, 393.

2 Гл. управление (оптика и приборы) с заводами: №№ 349, 350, 354, 357, 356, 217, 353, 355, 69, Государственный оптический институт, строительство № 237, заводы №№ 267 и 297.

3 Гл. управление (патронное) с заводами №№ 3, 17, 38, 44, 46, 60, 188, строительства 303 и 304 (6241, 110).

19.06.1940 г. приказом № 174сс и в соответствии с пост. СНК № 936-352сс от 3.06.1940 г. была утверждена структура НКВ: 1ГУ (7 заводов), 2ГУ (12 заводов и ГОИ), ЗГУ (9); кроме того, входило 5 НИИ, 10 КБ, 25 учебных заведений. Перед войной в составе НКВ было 43 завода (14 - артиллерийских, 9 - стрелкового оружия, 8 - патронных, 12 - оптико-механических). Всего на начало 1941 г. в состав четырех военно-промышленных наркоматов входило около 300 производственных предприятий. Таким образом, военно-промышленные наркоматы специализировались на производстве военных изделий 1-й и 2-й группы. Выпуск изделий 3-й группы, в основном, осваивалось «запасными» предприятиями Наркоматов Общего, Тяжелого и Среднего машиностроения, НКЭП и НКХП. НКСМ образован 8.02.1939г., в его ведение передан Спецмаштрест НКОП; оборонные предприятия в НКСМ (танкостроение) были сосредоточены в Главспецмаше. Предприятия электро- и радиопромышленности были сосредоточены в Наркомате электростанций и электропромышленности, а с 04.1940 г. - НКЭП. Высшим государственным органом управления наркоматами военной промышленности и военными производствами гражданской промышленности стал Комитет Обороны при СНК СССР и его органы: Экономический Совет (ЭКОСО) и Военно-Промышленная Комиссия (11982).

19 июня 1940 года в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) к выпуску KB должен был подключиться и Челябинский тракторный завод (ЧТЗ). (3862).

19 июня 1940 вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об обеспечении производства танков "КВ" на Челябинском тракторном заводе бронекорпусами и башнями" (пр. № 17/17-оп за 29 мая - 23 июня 1940 г., п. 198)

197.- Об организации производства танков типа "КВ" на Челябинском тракторном заводе им. Сталина.

("Постановление СНК СССР и ЦК BКП/б/).

Принять следующее постановление (см.приложение).

т. т. Лихач о ву, Жданову, Ефремову, Тимошенко, Пугаеву, Вознесенскому, Хломову,Гинзбургу, Носенко; Челябинский обком ВКП(б) - все; Гроссману - 5, Лоткову - 8, Соснину - 9,29, Лукину, Акимову - 10,29, Звереву - 11,12,13,19, 27, Микояну - 13,16, Самохвалову - 17,28,29, Кагановичу(НКПС) - 32, Бугаеву - 32, Шахурину - 24,29. Тевосяну - 28,29, Сергееву (НКБ), Чеботареву - 20, Богатыреву, Денисову, Сергееву, Кагановичу, Вахрушеву, Ванникову, Лазареву, Уткину (Всекопромсовет) - 29, Паршину - 29,33, Любимову - 31, Михайлову - 34; Куйбышевский и Мордовский обкомы ВКП(б) - 36.

198.- Об обеспечении производства танков "КВ" на Челябинском тракторном заводе броне-корпусами и башнями.

(Постановление СЙК СССР и ЦК ВКП/б/

Для обеспечения производства танков "КВ" на Челябинском тракторном заводе броне-корпусами и башнями Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет BКПБ (б) постановляют:

1. Обязать Наркомчермет т. Тевосяна организовать на слябинге Запорожского завода прокатку броне-листа, начиная с февраля 1941 г. К указанному сроку построить термические печи и произвести необходимое дооборудование' для слябинга.

2. Наркомсудпрому т. Носенко обеспечить "Запорожсталь слитками броневой стали с Мариупольского завода, и Наркомчермету т.Тевосяну обеспечить поставку Мариупольскому заводу соответствующего количества углеродистой болванки.

3. Обязать Наркомтяжмаш т. Ефремова немедленно приступить к реконструкции стана и и печного хозяйства Кировского завода и постройке цеха для отделки и термической обработки броне-листа, с таким расчетом, чтобы начиная с 1-го июля 1941 г., обеспечить броне-листом производство танков КВ на Кировском и Челябинском тракторном заводах.

4. Командировать на Урал комиссию в составе т.т. Сабурова (председатель), Горегляда (НКСМ), Емельянова (НКСП), Иванова (НКБ) и Соколова (HKCtрой) по вопросу организации производственной базы для обработки и сборки броне-корпусов танков КВ (поблизости к Челябинску). Срок работы комиссии - 20 дней

5. Объем капиталовложений на 1940 по строительству Строй-Семь установить в 60 миллионов рублей, для чего отпустить Наркомсудпрому из резервного фонда Совнаркома 30 миллионов рублей.

6. Обязать Наркомстрой т. Гинзбурга:

а) развернуть строительные работы на строительстве "Строй-Семь" Наркомсудпрома с расчетом ввода завода в эксплоатацию в 1 квартале 1943 г.;

б) укрепить руководство 22-го строительного треста и перевести на строительство в двухдекадный срок не менее 10-ти квалифицированных инженеров строителей;

в) обеспечить в 1940г. выполнение строительно-монтажных работ в об"еме 50 миллионов рублей.

7. Т.т.Ефремову, Тевосяну, Носенко и Гинзбургу представить в Экономсовет при СНК СССР в декадный срок заявки на материалы, оборудование и капиталовложении, необходимые дли обеспечения выполнения указанных выше работ.

Обязать Экономсовет при СНК СССР полностью обеспечить первоочередное выделение оборудования и материалов по этим заявкам.

8. Наркомвнешторгу форсировать размещение броневого стана, заказываемого в Германии для завода им. Ворошилова в Донбассе, и передать стан Наркомсудпрому для установки на Челябинском заводе "Строй-Семь .

9. В целях смягчения дефицита в броне-листах, а также упрощения технологического процесса изготовления бронебашен:

а) Наркомсудпрому т. Носенко к 1 сентября 1940 года закончить опытные работы по литым башням танков "КВ" и "Т-34", для чего изготовить на Ижорском и Мариупольском заводах литых броне-башен по 5 комплектов для каждого танка и произвести все испытания; Наркомсудпрому совместно с НКО, НКТМ и Наркомсредмашом доложить Комитету Обороны при СНК Союза ССР о результатах испытаний литых башен танков КВ к 1 октября 1940 г., а литых башен танков "Т-34" к 1 августа 1940 г.;

б) Наркомсудпрому т. Носенко изготовить 2 корпуса танков КВ с двухслойной броней, толщиной листов в 30 и 45 мм., а НКТМ собрать 2 танка с указанной броней. Работы по изготовлению корпусов и испытанию закончить к 1.Х1.1940Г.

К указанному сроку Наркомсредмашу, НКТМ, НКО и Наркомсудпрому доложить Комитету Обороны при СНК Союза ССР о результатах испытания.

10. Поручит Госплану СССР (т. Сабурозу) подготовить ворос о размещении производства литых башен для танков и Т-34 . Срок - 1 месяц.

11. Главному контролеру Комитета Обороны установить специальный контроль завыполнением настоящего постановления.

Выписки посланы:

Челябинский обком ВКП(б); т.т. Лихачеву, Тевосяну, Носенко, Ефремову, Жданову,Тимошенко, Вознесенскому, Пугаеву, Хломову - все; Гинзбургу – 4, 6, 7, Микояну - 8, Сабурову -4 10, Горегляду, Емельянову, Иванову; Соколову -4 (21933).

Армия:

На 19 июня 1940:

Таблица 82 (Составлена по: РГВА. Ф. 29. Оп. 46. Д. 340. Л. 61.).

Число авиаполков ВВС РККА в балтийских странах (по состоянию на 19 июня 1940 г.)

| Страна/Полк | ДБАП | СБАП | ШАП | ИАП | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эстония | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Латвия | - | 3 | - | 2 | 5 |
| Литва | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Итого | 2 | 8 | 1 | 6 | 17 |

(11710,528).

На 19 июня 1940:

Таблица 83 (Составлена по: РГВА. Ф. 29. Оп. 46. Д. 340. Л. 61.).

Наличие самолетов ВВС РККА в балтийских странах по состоянию на 19 июня 1940 г.

| Округ /Тип | ДБ-3 | СБ | ССС | И-16 | И-153 | И-15 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эстония | 101 | из | - | - | 126 | - | 340 |
| Латвия | - | 140 | - | 46 | 74 | - | 260 |
| Литва | - | 154 | 39 | 109 | - | 31 | 333 |
| Итого | 101 | 407 | 39 | 155 | 200 | 31 | 933 |

(11710,528).

На 19 июня 1940:

Таблица 85 (Составлена по: РГВА. Ф. 29. Оп. 46. Д. 340. Л. 61.).

Число авиаполков (Указаны бомбардировочные, истребительные и штурмовые авиаполки) в ВВС КОВО и ОдВО по состоянию на 19 июня 1940 г.

| Округ/ Полк | ТБАП | ДБАП | СБАП | ЛБАП | ШАЛ | НАЛ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОВО | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 15 | 29 |
| ОдВО | - | 3 | 3 | 1 | - | 6 | 13 |
| Итого | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 21 | 42 |

(11710,529).

На 19 июня 1940:

Таблица 86 (Составлена по: РГВА. Ф. 29. Оп. 46. Д. 340. Л. 61.).

Наличие самолетов в ВВС КОВО и ОдВО по состоянию на 19 июня 1940 г.

| Округ /Тип | ТБ-3 | ДБ-3 | СБ | Р-2 | ССС | И-16 | И-153 | И-15 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОВО | 67 | 41 | 350 | 54 | 35 | 426 | 254 | 165 | 1392 |
| ОдВО | - | 176 | 162 | 63 | - | 258 | 45 | 50 | 754 |
| Итого | 67 | 217 | 512 | 117 | 35 | 684 | 299 | 215 | 2146 |

(11710,529).

На 19 июня 1940:

Таблица 87 (Составлена по: РГВА. Ф. 29. Оп. 46. Д. 346. Л. 328-330,335-336).

Количество исправных самолетов и боеготовых экипажей в ВВС КОВО и ОдВО по состоянию на 19 июня 1940 г.

| Округ/ Количество | ТБ-3 | ДБ-3 | СБ | Р-2 | ССС | И-16 | И-153 | И-15 | всех типов | боеготовые экипажи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОВО | 67 | 25 | 334 | 51 | 35 | 391 | 250 | 142 | 1295 | 1141 |
| ОдВО | - | 158 | 138 | 63 | - | 236 | 44 | 50 | 689 | 622 |
| Итого | 67 | 183 | 472 | 114 | 35 | 627 | 294 | 192 | 1984 | 1763 |

(11710,529).

19 июня 1940: ПИСЬМО ПОМОЩНИКУ ВОЕННОГО МИНИСТРА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА. ТРАКСМАА

Для размещения личного состава Краснознаменного Балтийского флота и учреждений прошу дать распоряжение об освобождении следующих помещений:

1. Здание военного министерства.

2. Здание штаба военно-морских сил.

3. Морской экипаж и его жилые здания.

4. Управление дорог.

5. Таможня.

6. Здание офицерского собрания.

7. Арсенал вместе с мастерскими.

8. Судоремонтный завод и 2 дока.

9. Пропуска во все порты.

10. Кино «Глория Палас».

11. Гостиница «Палас».

12. Гостиница «Бристоль».

13. Универмаг Тракмана.

14. Здание военного суда.

15. Здание префекта полиции.

16. Здание управления Балтийского завода.

17. Русский театр.

18. Здание гимназии (напротив здания Эстонского банка).

19. Стадион «Калев».

20. Дома: по Пярнускому шоссе 11, ул.Рауа 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, ул.Крейцвальда 13, 15, 17, 19, ул.Кундера 6, 10, 14, ул.Гонсиори 31, ул.Пирита 9, Нарвскому шоссе 73, 75,77,85.

21. Казармы Калевского батальона.

22. Аэродромы гидросамолетов вместе со всем оборудованием.

23. Цистерны для топлива в портах, гаражах и т.п.

24. 20 дач в Пирита и Нымме.

25. Торговый порт и Минная гавань вместе со складами и верфью.

Указанные помещения прошу передать командованию военно-морского флота к 24 часам 19 июня вместе со всем содержимым, мебелью, освещением и прочим. Одновременно для обеспечения безопасности с воздуха базирующихся в Таллинне кораблей прошу передать в мое распоряжение всю артиллерию ПВО и военный аэродром. Желательный срок передачи 19 июня с.г. (17398).

Жизнь и внутренняя политика:

19 июня 1940 Секретарь ЦК А.Жданов прибыл в Таллинн и дал инструкции эстонским коммунистам по организации народной демонстрации 21 июня 1940 (1224).

19 июня 1940 г. Сталиным в кругу своего ближайшего окружения был поднят вопрос о резком ужесточении трудового законодательства. Как явствует из дневниковых записей В. А. Малышева, Сталин поставил здесь вопрос о введении жёстких репрессивных мер по борьбе с текучестью. "После довольно жарких споров тов. Сталин предложил издать закон о запрещении самовольных переходов рабочих и служащих с предприятия на предприятие, добавив: "А тех, кто будет нарушать этот закон, надо сажать в тюрьму". В той же беседе Сталин предложил ввести 8-часовой рабочий день и аргументировал это следующим образом: "Наши профсоюзы развратили рабочих. Это не школа коммунизма, а школа рвачей. Профсоюзы натравливают рабочих против руководителей и потакают рваческим, иждивенческим тенденциям. Почему рабочие в капиталистических странах могут работать на капиталистов по 10-12, а наши рабочие на своё родное государство должны работать 7 часов?.. Мы сделали большую ошибку, когда ввели 7-часовой рабочий день... Сейчас такое время, когда надо призвать рабочих на жертвы и ввести 8-часовой рабочий день без повышения оплаты". Предложения Сталина были официально выдвинуты 26 июня 1940 года в обращении ВЦСПС к рабочим и служащим. На следующий день был обнародован Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня "О переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений" (9492).

June 19 1940 A secretary of the Central Committee of the C.P.S.U.(B.), Andrei Zhdanov, arrives in Tallinn and gives Estonian communists instructions to organize a popular demonstration on June 21 (1224).

За рубежом:

19 июня 1940 бипланы торпедоносцы Fairey Swordfish No. 767 Squadron Air Arm Британского флота, действующие с базы на юге Франции совершают налет на Геную, Италии и итальянские линий связи. Это первый воздушный налет Королевского флота на итальянскую землю во Второй мировой войне. Корабль присоединится к обороне при осаде Мальты. Девять итальянских самолетов Breda Ba.88 Lince атакуют французские аэродромы на Корсике  (20795).

19 июня 1940 10-я французская армия капитулировала. Немцы захватили Брест, Ла-Рошель, Нант и Сен-Назер во Франции (4963 ).

19 июня 1940 войска союзников, отступая, взорвали порт Шербурга (Франция) (4962).

19 июня 1940 правительство П.Рейно ушло в отставку и к власти пришел Ф.Пэтен (3960, 235).

19 июня 1940 польское и бельгийское правительства в изгнании переехали из Франции в Лондон (4962).

June 19th, 1940: German troops capture Brest, Toul and Strassburg (3819).

19 июня 1940 германские войска захватили Брест, Тул и Страсбург (3819).

19 июня 1940 Герману Герингу присвоено звание рейхсмаршала (4962).

19 июня 1940 Г.Геринг стал Рейхс-Маршалом (1114).

19 июня 1940 Франко сообщил Гитлеру и Муссолини, что Испания объявит войну противникам «оси» при условии передачи ей Гибралтара, Французского Марокко, провинции Оран в Алжире и увеличения других французских владений в Африке. Гитлер нашел цену чрезмерной и пока отклонил предложения Франко (17398).

19 июня 1940 вышедший из Окленда в Новую Зеландию лайнер Ниагара подорвался у берегов Новой Зеландии на немецкой мине (3481).

Авиапромышленность:

20 июня 1940 был отпечатан проект Постановления КО СНК СССР "О постановке серийного производства самолетов, бронированных штурмовиков с моторами АМ-35, конструкции тов. Ильюшина на заводе N 30 НКАП" (470,142).

"В целях развития серийного производства самолетов БШ-2 на заводе N 30, КО при СНК Постановляет:

(Прав был А.С.Я., который писал, что БШ-2 поставили на серийное производство. Именно массовость беспокоила С.В.И, а не что ни будь другое.)

1. Обязать НКАП - директора завода N 30 и ГК тов. Ильюшина приступить к производству самолетов БШ-2 с выпуском в 1940 году 10 машин по образцу, прошедшему гос. испытания в НИИ ГУАС КА со следующими летными характеристиками (470):

| Максимальная скорость у земли | 365 км/час |
| --- | --- |
| Максимальная скорость на расчетной высоте 5000 м | 425 км/час |
| Потолок | 5000 м |
| Дальность полета на 0.9 максимальной скорости | 500 км (470) |
| Вооружение: |  |
| Стрелковое: | 4 пулемета ШКАС в крыльях с 3000 шт. патронов |
|  | 1 пулемет ШКАС на спецтурели с 500 шт. патронов |
| Бомбовое: |  |
| Нормальное | 4 шт. по 100 кг |
|  | 16 шт. по 25 кг |
|  | 24 шт. по 10 кг |
|  | 144 шт. по 2.5 кг |
| Перегрузочное | 2 шт. по 250 кг |
|  | 6 шт. по 100 кг |
|  | 24 шт. по 25 кг |
| Химическое вместо бомб: | 2 универсальных бака с ОВ или ДВ по 90 л |
|  | в крыле |
|  | 2 ВАП-200 с ЗП |
|  | 2 дымовых прибора УХАП-250 по 90 л |
| С броневой защитой экипажа, мотора, маслобака, бензобаков, радиатора и взрывателей бомб. Толщина бронелистов: |  |
| Задние стенки кабин пилота и штурмана | 7 мм |
| Бортовые листы кабин | 6 мм |
| Нижние листы кабин | 5 мм |
| Капот мотора | 4 мм |
| Неподвижная часть фонаря (К-4) | 50 мм (470) |

2. Подготовку производства по заводу N 30 вести из расчета выпуска в 1941 году 150 самолетов БШ-2 (470).

3. Обязать НК НП тов. Кагановича Л.М. обеспечить на Подольском заводе изготовление броневых каркасов для самолета БШ-2 по ранее изготовленным образцам и по чертежам завода N 39, с обеспечением десяти комплектов в третьем квартале, пятнадцати комплектов в 4 квартале 1940 года.

4. Обязать НК ХП тов. Денисова обеспечить:

а) на заводе N К-4 в третьем квартале 1940 года сдачу заводу N 30 для самолетов БШ-2 15 комплектов прозрачной брони по освоенному образцу и чертежам завода N 39.

б) на заводах Главрезины изготовление покрышек и камер размером 800х360 мм и 300х125 мм, в количестве 15 комплектов...

5. Обязать НК ЧМ тов. И.Ф.Тевосян обеспечить завод N 30 хромансилевыми профилями по чертежам завода N 39, в количестве 15 комплектов.

6. Отпустить из резервного фонда СНК СССР НКАпу 11 миллионов рублей, в т.ч.:

а) на постановку серийного производства с-та БШ-2 на заводе № 30 - 5 млн. руб.

б) на дополнительную постройку леревообделочного цеха, сушилок и сухопутного аэродрома на заводе № 30 - в связи с постановкой производства с-тов БШ-2 - 5 млн. руб.

в) под отчет в распоряжение НКАП на премирование рабочих, ИТР и служащих завода № 30, в соответствии с Положением о премировании, за освоение серийного производства с-тов БШ-2 и за выпуск 10 с-тов - 1 млн. руб.

НКАП представить отчет об израсходовании премиальных сумм в КО к 20 января 1941 г.

..."(470).

Завизировано Я.В.Смушкевичем и А.И.Шахуриным, а подписывать должен был К.Е.В. уже как Председатель КО и М. Пугаев (470).

Интересно, что соответствующее постановление вышло только 26 июля и такую задержку надо как-то объяснять.

Понятно, что в июне 1940 никакой приказ не вышел

20 июня 1940 на заводские испытания поступил САМ-13 2МВ-6 Москалева (2090,133).

20 июня 1940 закончились войсковые испытания самолетов ББ-1 с мотором М-88, которые проходили с 17 мая 1940

Отв. исполнители:

Вед. инженер – в/инженер 2 ранга Часовиков

Войсковые испытания самолета ББ-1 с мотором М-88 проводились на Харьковском аэродроме.

Всего на самолетах ББ-1 произведено 616 полетов при общем налете 157 часов.

Заключение

Самолет ББ-1 М-88 продукции завода № 135 войсковые испытания прошел удовлетворительно (4384).

20 июня 1940 закончились войсковые испытания ББ-1 в 135 полку, которые проходили с 10 мая. Их возглавляли от НИИ ВВС - военинженер 2-го ранга С.Н.Часовиков, летчики капитан С.М.Коробов и ст. лейтенант Ю.Н.Кругликов, а от 135-го бап - военинженер 3-го ранга А.В.Телегин и помощник командира полка капитан А.И.Пушкин. Авиаторам полка, возглавляемого майором Неволиным, предстояло определить некоторые важные характеристики ББ-1 М-88, поскольку в ходе государственных испытаний опытной машины произошло много поломок, и они остались, по сути, незавершенными. В частности, требовалось подтвердить практический потолок самолета, оценить расходы горючего на разных режимах, проверить возможность полетов в сложных метеоусловиях и ночью. Предстояло также определить возможность применения бомб ФАБ-250 с подкрыльевых держателей (5360).

Войсковые испытания прошли удовлетворительно, хотя не обошлось без происшествий. Так, при полете на дальность по маршруту Харьков - Белгород -Изюм - Харьков на большой высоте на самолете замерзли узлы управления и едва не произошла катастрофа. Кроме того, высотные полеты выявили некачественную окраску самолета - краска шелушилась и отваливалась с передней кромки крьша и стабилизатора. Среди основных дефектов бомбардировщика отмечались ненадежность двигателя, замасливание прицела и нижнего люка штурмана, недостаточная прочность стоек шасси и пневматиков. Нагрузка на рули нарастала неравномерно и оказалась излишне большой (по сравнению с опытным самолетом), появились люфты и трение в узлах подвески рулей высоты и элеронов.

В то же время в отчете отмечалось, что в экспуата-ции самолет прост, подход к различным отдельным агрегатам удобен, ремонт и замена деталей трудностей не представляют. Машина свободно взлетала с грунтовой полосы при нагрузке 700 кг бомб. «Летчики, имевшие квалификацию ниже средней, пришедшие в часть из летных школ ВВС, осваивают самолет легко и после 20-25 вывозных полетов самостоятельно выпускались на ББ-1», - говорилось в отчете по войсковым испытаниям. Летчики остались довольны хорошим обзором вперед из кабины и удобной высокой ручкой управления. Прибывшие в полк начальник ГУ ВВС П.В.Рычагов и инспектор по технике пилотирования одного из военных округов А.В.Беляков после непродолжительного наземного осмотра благополучно совершили на ББ-1 ознакомительный полет. Прошедшие весной в 135-м бап войсковые испытания Су-2 выявили 28 серьезных дефектов машины. Военные потребовали утеплить коки винтов для работы на больших высотах, устранить перекосы в подвижной части фонаря, а также ликвидировать течи смеси в амортстойках шасси и бензина из дренажной магистрали на пикировании. Главному конструктору предложили как можно скорее разработать систему заполнения бензобаков нейтральными газами по мере выработки горючего и вырезать люк в капоте мотора для обеспечения разогрева двигателя от паяльной лампы АПЛ-1 (5360).

20 июня 1940 закончились войсковые испытания ББ-1 М-88, которые шли с 17 мая 1940. Отв. исполнители: ви ви2р Часовиков и ком. летной группы к Пушкин. Порядок проведения испытаний:

1. Войсковые испытания ББ-1 М-88 проводились на Харьковском аэродроме летно-техническим составом 135 авиаполка и полка боевого применения НИИ ВВС.

2. Испытания проводились с 17 мая по 20 июня 1940

Фактически испытания были начаты с М-87, но в связи с приказом Нач. ГУАС таковые были сданы в 135 авиаполк и с завода 135 19 мая были получены 3 машины с М-88. также 2 самолета были получены из 135 полка.

Таким образом, испытания по программе были начаты 10 мая и закончены 20 июня 1940

3. Всего на ББ-1 произведено 616 полетов при объеме налета 157 час.

5. Испытания проведены без аварий и катастроф

7. Все самолеты, проходившие войсковые испытания, после небольшого обычного текущего ремонта и устранения дефектов, опасных для полета, сданы в 135 авиаполк для дальнейшей нормальной эксплуатации

Объект испытаний: Войсковые испытания ББ-1 М-88 приводились на 6 самолетах, 0 и 1 серии с М-88.

По конструкции ББ-1, проходившие войсковые испытания, мало чем отличались от ББ-1, проходившего гос. испытания, за исключением того, что у серийных самолетов фюзеляж представляет собой деревянный монокок (2942).

Заключение:

1. ББ-1 М-88 продукции 135 завода войсковые испытания прошел удовлетворительно, показав почти по всем вопросам программы войсковых испытаний достаточно хорошие материалы.

Однако, для полного доведения ББ-1 до состояния современного боевого самолета необходимо просить НКАП А.И.Ш. дать задание заводам 135 и 29, чтобы таковые провели доводочные мероприятия и мероприятия по устранению дефектов (2943).

20 июня 1940 на Харьковском аэродроме закончились войсковые испытания шести самолетов ББ-1 с М-88 нулевой и первой серии. В испытаниях принял участие летно-технический состав 135 авиационного полка ВВС КА и полка боевого применения НИИ ГУАС КА, сведенный в отдельную испытательную группу. Испытания проводились в период с 17 мая по 20 июня 1940 года. Всего было выполнено 616 полетов с общим налетом 157 часов (11849).

20 июня 1940 г. нализ аварии самолета СПБ № 2/1 конструктора Н.Н. Поликарпова, происшедшей 27 апреля 1940 г.

Авария самолета СПБ № 2/1

27 апреля 1940 г. произошла авария двухмоторного самолета СПБ конструкции Поликарпова. Самолет построен на заводе № 22 и проходил заводские испытания. До аварии самолет совершил один полет и налетал 30 минут. Моторы М105 наработали на земле 55 минут, в воздухе — 30 минут.

На самолете находились: летчик-испытатель завода № 22 Герой Советского Союза полковник Головин П.Г., ведущий инженер Александров К.И. и бортмеханик Добров Н.Г.

Задание полета — определение управляемости и устойчивости самолета, высота не ниже 2000 м[е]т[ров] И не выше 3000 м[е]т[ров], полет в зоне аэродрома.

Вылетев с центрального аэродрома в 18.45 и набрав высоту, летчик сделал несколько виражей с креном до 70°. Через 25 минут полета самолет скрылся из глаз наблюдавших. В 19.15 самолет потерпел катастрофу, упав на аэродром НИИ ГВФ. Самолет сгорел, экипаж погиб при падении.

Комиссия на основании осмотра места катастрофы и опроса очевидцев констатировала:

Самолет СПБ в штопорном положении, выйдя из облаков и не выходя из штопора, врезался в землю.

При ударе о землю самолет загорелся.

Материальная часть

а. Элероны, хвостовое оперение, рули высоты, рули направления, триммеры в нормальном состоянии и не внушают сомнения в их исправности.

б. Шасси и хвостовое колесо находились в положении «поднято» без каких-либо признаков на попытку выпустить их воздухом или аварийной лебедкой.

в. В снятых и осмотренных масляных фильтрах моторов не обнаружено металлической стружки.

Кроме того, из показаний очевидцев, явствует, что летчик оперировал газом на всем протяжении штопора машины. Моторы работали нормально.

г. Барограф не был включен. При вскрытии оказался разрушенным.

Выводы

1. Причиной катастрофы самолета СПБ комиссия считает переход самолета в плоский штопор.

2. Причиной срыва в штопор могли послужить следующие обстоятельства:

а. Попадание самолета в облачность, приведшее в силу продольной неустойчивости самолета (последнее подтверждено летчиками-испытателями самолета СПБ тов. Кудриным и Липкиным) к срыву.

б. Срыв мог произойти также с виража в результате недостаточно точного пилотирования самолета летчиком т. Головиным из-за недостаточной продольной устойчивости самолета СПБ.

3.Попытка вывести машину из плоского штопора успехом не увенчалась, и самолет врезался в землю с плоского штопора.

4.Убедившись в невозможности справиться с плоским штопором машины, тов. Головин решил выброситься с парашютом, но покинув самолет и открыв парашют слишком поздно, зацепился стропами и куполом парашюта за самолет и погиб.

Заключение

а. Заводские летние испытания самолетов СПБ 2/0,1/1 и 3/1 продолжать, недопуская полетов в облаках и за облаками.

б. Одобрить решение директора завода № 22 о запрещении испытательных полетов машины 1/0, ввиду выявленной тенденции машины к пикированию на больших скоростях, до устранения в нивелировке "значительных отклонений от нормы

в. Обязать главного конструктора т. Поликарпова немедленно продуть в натуру в аэродинамической трубе на продольную устойчивость самолет СПБ, получить заключение ЦАГИ и внести все необходимые конструктивные изменения.

4. Обязать гл. конструктора т. Поликарпова просчитать самолет СПБ на штопор и получить заключение ЦАГИ.

Заключение группы по изучению аварий ЦАГИ

Продувки самолета в натуру в трубе Т-101 ЦАГИ подтверждают показания пилотов о неустойчивости самолета в моторном полете. Действительно, самолет, устойчивый при планировании, в моторном полете сильно неустойчив на всех режимах.

Фотографии спектра крыла показывают, что на углах атаки приблизительно 10-12° начинается срыв потока около фюзеляжа. При ф = 16° заметно нарушается обтекание в области перехода от крыла к фюзеляжу. Остальное крыло обтекается устойчиво. На больших углах спектр не мог быть получен, т.к. конструкция кронштейнов весов не допускала установки самолета на большие углы атаки. Это обстоятельство не дает возможности заключить, когда и как начинается потеря управляемости у самолета.

Установить точно причину аварии невозможно. Из показаний свидетелей видно, что пилот делал попытки вывести самолет из штопора. Из этого следует, что управление самолетом работало.

Известно, что пилот начал работать по испытанию опытных самолетов недавно и имел малый налет на новейших скоростных машинах, с большом нагрузкой на I кв.м крыла.

По-видимому, в полете в облаках, при сильной продольной неустойчивости самолета, он допустил потерю скорости и не справился с выводом из штопора.

Подпись не разборчива

Филиал РГАНТД. Ф. Р-217. Оп. 1-6. Д. 26. Л. 39-42. Подлинник (15633).

20 июня 1940 года Начальник ГУАС комдив Алексеев и Комиссар ГУАС бригкомиссар Князев 22 июня 1940 года утвердил Отчет по оборудованию самолетов СБ и ДБ-3 антиобледенительным устройством по схеме НИИ ГВФ (6761).

Исполнители:

В/инженер 2 ранга Соколов

В/инженер 1 ранга Князев

Цель работы

Разработать материалы протектора антиобледенителя и технологию их склеивания.

Изыскать, взамен американского, отечественный клей для склеивания деталей антиобледенительного устройства и технологию его применения.

Оборудовать антиобледенительным устройством НИИ ГВФ плоскости крыла, киля, стабилизатора и лопасти винта самолета СБ и ДБ-3.

Проверить работу системы антиобледенителя в условиях эксплуатации самолетов.

Заключение

Рекомендовать антиобледенительное устройство, изготовленное по схеме НИИ ГВФ для оборудования им самолетов СБ и ДБ-3 (6761).

20 июня 1940 Дир. завода 22 Окулов писал письмо N 6803с Нач. ПГУ ГУАС КА Лапину на письмо ГУАС N 507239 от 17 июня и сообщил, что для исследования причин дефектов в ЦАГИ 18 июня 1940 был направлен самолет N 8/293." (1172,2).

20 июня 1940 состоялся последний полет И-152ДМ с ПВРД И.А.Меркулова (366,45).

С 20 июня по 18 июля 1940 проходили заводские испытания И-153 М-62 с ГК (2090,232).

20 июня 1940 на заводские испытания был передан И-153 М-62 с гермокабиной (2090,133).

С 20 июня по 30 июля 1940 года проходили гос. испытания самолета И-153 с герметической кабиной конструкции инженера Щербакова

Цель испытаний

Проверить эксплуатационные свойства герметической кабины, особенно в части жизненных условий в ней, герметичность кабины, запотеваемость окон и возможности выполнения боевой работы летчиком на всех высотах.

На испытания был предъявлен заводом № 289 НКАП самолет И-153 с мотором М-62 № 6028, снабженный герметической кабиной конструкции инженера Щербакова.

Заключение

Опыт оборудования герметической кабиной самолета И-153 и результаты испытания его признать удовлетворительными.

Герметическая кабина позволяет полностью использовать потолок самолета для боевой работы.

Дневник испытаний

| Дата | Характер работы |
| --- | --- |
| 20 июля 1940 года | Самолет принят на испытания. |
| 22 июля 1940 года | Ознакомительный полет с открытым фонарем. Высота 3000 м. |
| 22 июля 1940 года | Испытания открытия и закрытия фонаря кабины на различных скоростях. Высота 4000 м. |
| 24 июля 1940 года | Испытание условий полета на больших высотах. Высота 8000 м. |
| 24 июля 1940 года | Полет в загерметизированной кабине на потолок самолета. Высота 10700 м. |
| 25 июля 1940 года | Испытание пилотажных качеств самолета с закрытым и открытым фонарем. Высота 7000 м. |
| 26 июля 1940 года | Полет на стрельбу по конусу. Высота 7000 м. |
| 26 июля 1940 года | Учебно-боевой полет в загерметизированной кабине. Высота полета 8000 м. |
| 29 июля 1940 года | Первый полет по программе облета. Летчик ст. лейтенант Сушков. Высота 10000 м. |
| 29 июля 1940 года | Второй полет по программе облета. Летчик капитан Дубовой. Высота 9300 м. |
| 30 июля 1940 года | Третий полет по программе облета. Летчик майор Супрун. Высота 10100 м. |

Всего от начала до конца испытаний – 9 дней, из них летных – 6 (4566).

С 20 по 30 июля 1940 года проходили полеты переоборудованной "Чайки" (зав. №6034) И-153ГК в рамках госиспытаний. Летчики, в числе которых был уже известный тогда Степан Супрун, отметили, что летные качества И-153 практически не изменились. Устойчивость машины, несмотря на смещение центровки назад более чем на 2%САХ, осталась прежней. Обзор вперед за счет установки прицела ПАН-22 в специальном кожухе ухудшился, зато назад стал лучше, тем более, что вертеться в легком комбинезоне было несравнимо легче, чем в толстом зимнем обмундировании.

Всего летчики выполнили 11 полетов, 9 из них на предельную высоту - более 10 километров. Проведенные учебные бои с И-16 и стандартными И-153 явились скорее данью традиционным видам испытаний, ибо выявить какие-либо особенности, кроме уже упомянутого выше незначительного ухудшения обзора, за столь короткий срок было практически невозможно. Зато все пилоты отмечали малый шум в кабине и отсутствие усталости после пребывания на большой высоте. Супрун, слетавший 30 июля на высоту 10 километров, был приятно удивлен, что ему не требуется обычный отдых после высотного полета и уже через 20 минут он вылетел на немецком Не 100, проходившем испытания в НИИ ВВС.

Хотя по результатам испытаний рекомендовалось выпустить небольшое количество "Чаек" с гермокабиной для накопления опыта эксплуатации, серии не последовало и, по имеющимся у автора данным, И-153 №6034 остался в единственном экземпляре (12014).

20 июня 1940 в ходе гос. испытаний И-301 М-105 П, которые проводились в НИИ ВВС с 14 по 27 июня 1940 л Супруном и П.М.Стефановским были полеты: на километраж; полет на 8000 м и вынужденная посадка без пользования тормозами, т.к. лопнула воздушная трубка. шасси не убралось; полет на 8000 м и скорости по высотам; определение взлетно-посадочных свойств. Готовили к испытаниям на расход горючего, устраняли неисправности (2922).

20 июня 1940 вышел приказ НКАП N 305сс "О внедрении в серийное производство самолета И-26" (1002,2).

20 июня 1940 закончились заводские испытания И-188 М-88ТК, которые шли с 10 февраля 1940 (2090,232).

20 июня 1940 г. Е.Г.Уляхин на опытном И-180 Е-3 с новым оперением (по указанию Поликарпова завод № 1 изготовил горизонтальное оперение с размахом 4,3 метра по сравнению с размахом прежнего -3,5 м) совершил один полет, продолжавшийся чуть более четырех минут. Ввиду нарастающих вибраций оперения, летчик был вынужден экстренно посадить машину. Дальнейшие работы в этом направлении пришлось прекратить (10667).

20 июня 1940 года генерал-лейтенант авиации Алексеев и бригадный комиссар Князев писали письмо № 501616с наркому обороны маршалу Тимошенко

Представляя протокол заседания Технического совета при НИИ ГУАС по самолету И-28 М-88 конструкции Яценко, докладываю, что постановлением КО за № 235сс от 29 мая 1940 года самолет И-28 М-88 с серийного производства снят.

Приложение: протокол № 5 на 3 листах.

25 мая 1940 года протокол № 5 заседания Техсовета при НИИ ГУАС

Содержание: о результатах госиспытаний второго экземпляра (дублера) самолета И-28 М-88 конструкции Яценко.

Техсовет при НИИ ГУАС под председательством дивинженера Репина в присутствии бригинженера Гребенева и заместителя гл. конструктора инженера Фурлетова произвел осмотр самолета И-28 М-88, прошедшего госиспытания и заслушал доклад ведущего инженера НИИ ГУАС в/инженера 1 ранга Лазарева и содоклад летчика-испытателя ст. лейтенанта Кубышкина о результатах госиспытаний второго опытного экземпляра (дублера) самолета И-28 М-88.

Первый экземпляр опытного самолета И-28 М-87Б проходил совместные испытания в НИИ ГУАС с 1 июня по 4 июля 1939 года. Испытания были не окончены вследствие разрушения самолета в воздухе из-за непрочности капотов мотора.

Второй экземпляр опытного самолета И-28 М-87Б был построен без устранения уже известных дефектов у самолета: наличия неустойчивости, малого запаса горючего и др.

Гл. конструктором Яценко на самолете И-28 (дублер) были выполнены только работы, связанные с увеличением прочности капотов мотора и всего самолета.

В феврале 1940 года на этом же самолете установлен мотор М-88 с синхронизаторами.

При совместных испытаниях было доведено охлаждение мотора и в значительной мере доработано вооружение.

Устранение недостатков самолета в части устойчивости, дальности и других связанных с улучшением эксплуатации было предусмотрено в серийных чертежах на заводе «Саркомбайн».

Таким образом самолет И-28 М-88 выпуска завода «Саркомбайн» значительно отличается от опытных экземпляров самолета И-28 и есть основание ожидать лучших результатов в части устойчивости, взлетно-посадочных свойств и дальности самолета.

На основе приведенных соображений Техсовет считает возможным сделать окончательное заключение по самолету И-28 М-88 только после облета головной машины выпуска завода «Саркомбайн» летчиками НИИ ГУАС для чего необходимо:

Просить наркома Авиапрома Шахурина дать соответствующие указания о подготовке головного серийного самолета для облета к 5 июня 1940 года.

Приложение: основные летно-тактические данные самолета (7712, 208-211).

20 июня 1940 г. в соответствии с приказом № 99 по УПА ГУСМП СССР-Н303 нарядили «для окончания изысканий линии Якутск - Эгехая, подбора необходимых материалов, а также обеспечения создания штурманской аэролоции». Состав экипажа в окончательном варианте был следующий:

1. Нач. экспедиции, командир самолета пилот КрузеЛ.Г.

2. Технический руководитель экспедиции Пастухов Н.П.

3. Штурман самолета - из Якутской авиагруппы.

4. 1-й бортмеханик - Перов

5. 2-й бортмеханик - Бывшее

6. Бортрадист - Челышев

7. Инженер изыскательской партии - Кейлин (?) А.Г.

8. Техник-топограф - Погосян.

Для испытания пригодности выбираемых с воздуха запасных гидроаэродромов и производства необходимых работ (посадка, промеры, глазомерная съемка, фотографирование, пробы грунта, взлет), посадки в необходимых пунктах разрешалось производить по усмотрению командира самолета, с обеспечением трассы запасными площадками на расстоянии до 100 км друг от друга.

Маршрут самолета СССР-Н303: Красноярск - Межма - Усть-Кут - Киренск - Олекминск - Якутск и далее, согласно плану работ по лоци- рованию и доизысканиям. [РГАЭ, 9570-2- 2970]

Не прошло и месяца - следующий приказ (№117 по УПА ГУСМП от 18.07.40 г.), согласно которому лодка шла на ледовую разведку с базой в Певеке. Самолет Московской авиагруппы оставался в Чукотском авиаотряде. Экипаж: командир - пилот 2 кл. Котов И.С., штурман 2 кл. Чувырин И.С., 1-й бортмеханик 1 кл. Громов В.А., 2-й бортмеханик 1 кл. Троицкий В.В., бортрадист 1 кл. Патрушин Г.М. [РГАЭ, 9570-2-2970]

17.09.40 г. приказом №131 произвели перезакрепление самолетов за авиагруппами и авиаотрядами УПА. СССР-НЗОЗ стали числить

за Чукотским авиаотрядом УПА. [РГАЭ, 9570-2- 2971]

В 1944 г. СССР-НЗОЗ эксплуатировался = Игарской авиагруппе в течение августа и сентября. Налетал 165 часов. [РГАЭ, 9570-2-1242] (11977).

20 июня 1940 года начальник НИП АВ ГУАС полковник Шевченко и военком НИП АВ ГУАС старший политрук Ангенов утвердили:

Отчет по полигонным испытаниям металлических ампул АЖ-2 из двух сплошных полусфер со швом в "нахлест" конструкции завода № 67

Испытания начаты 28 мая 1940 года

Испытания окончены 7 июня 1940 года

Отв. исполнитель:

В/инженер 3 ранга Лукашев

Цель испытания

Целью полигонных испытаний ампул из двух сплошных полусфер, являлось определение следующих элементов:

а) прочности и надежности конструкции;

б) характера разрушения оболочки ампулы при ударе о преграду;

в) характера разбрызгивания жидкости на площади (у ампул с полным и частичным разрушением оболочки);

г) возможность замены серийной ампулы АЖ-2 на ампулу из двух сплошных полусфер.

Ампулы АЖ-2 из двух сплошных полусфер со швом в "нахлест" являются дальнейшей попыткой удешевления серийной ампулы АЖ-2, гл. образом за счет упрощения технологии изготовления.

Заключение

Предъявленные на полигонные испытания ампулы из двух сплошных полусфер со швом в "нахлест", конструкции завода № 67, полигонные испытания не выдержали (7648).

С 20 по 25 июня 1940 года на НИП АВ ВВС проходили полигонные испытания ХАРП-500 конструкции завода № 145 (в применении штурмовой авиацией)

Отв. исполнитель:

Ст. инженер 4 отделения Опытного отдела НИП АВ ГУАС в/инженер 2 ранга Рублев

Цель испытания

Выявить возможность применения ХАРП-500 штурмовой авиацией на малых высотах.

Химический авиационный разовый прибор (ХАРП-500) разработан заводом № 145 в 1938 году. Прибор изготовлен в габаритах ФАБ-500 и по внешнему виду немногим отличается от ХАБ-500. Прибор предназначается для поражения живой силы и заражения местности стойкими БХВ.

Заключение

Вопрос о применении ХАРП-500 штурмовой авиацией решить после проведения окончательных полигонных испытаний в летних и зимних условиях сравнительно с ХАБ-500 и ВАП-500 (7599).

20 июня 1940 г. доработанные дистанционные трубки для РС постановлением научно-технического журнала по 1 и 3 отделам 3-го Управления ГУФЧ КА №092 приняли на вооружение. При этом, вне зависимости от калибра боеприпаса, АГДТ-А «для РС» присвоили номер модели 3-0683 и индекс ВВС - 7-Т-011АР. Аналогично АГДТ-Б “для РС” присвоили номер модели 3-0684 и индекс ВВС — 7-Т-ОПБР. До 1 октября 1940 г. еще разрешалось изготавливать и принимать дистанционные трубки АГДТ-А-РС-82, АГДТ-Б-РС-82, АГДТ-А-РС-132 и АГД7-Б-РС-132 прежних моделей.

Таблица 1.63 Варианты вооружения боевых самолетов ВВС РККА и ВВС Красной Армии ракетными снарядами калибров 82 и 132 мм в период с 1930 г. до середины 1940 г.

| Тип и марка самолета | Калибр ракетной системы/ боезапас | Тип /ко л -во ракетных орудий | Место расположения пусковых |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебный самолет У-1 | 82/4 | /4 | на верхнем крыле |
| Истребитель И -4 | 82/6 | /6 | на верхнем крыле |
| Истребитель И-5 | 82/6 | ПС-82/2 | под нижним крылом |
| Истребитель И-15 | 82/6 | ПС-82/2 | под нижним крылом |
| Истребитель И-16 (тип 10) | 82/6 | ПС-82/2 | пол консолями крыла |
| Истребитель И-16 (тип 24) | 82/8 | РО-82/8 | под консолями крыла |
| Истребитель И-153 | 82/8 | РО-82/8 | под нижним крылом |
| Истребитель МиГ-3 | 82/6 | РО-82/6 | под консолями крыла |
| Истребитель ЛаГГ-3 | 82/6 | РО-82/6 | под консолями крыла |
| Истребитель ДИ-6 | 82/6 | /6 | на вер.хнем крыле |
| Учебный самолет УТ-16 | 82/4 | РО-82/4 | под консолями чрыла |
| Штурмовик Р-5 | 132/6 | /6 | на верхнем крыле |
| Штурмовик Р-6 | 132/6 | ПС- 132/2 | пол нижним крылом |
| СБ (вариант истребителя ПВО) | 132/6 | ПС- 132/2 | под консолями крыла |
| Бомбардировщик СБ | 132/8 | ПС- 132/2 | пол консолями крыла |
| Бомбардировщик СБ | 82/16 | ПС-82/4 | под консолями -.рыла |
| Бомбардировщик ДБ-3 | 82/16 | ПС-82/4 | под консолями крыла |
| Штурмовик Ил-2 | 132/8 | РО- 132/8 | под консолями крыла |
| Штурмовик Ил-2 | 132/4 | РО- 132/4 | под консолями крыла |
| Штурмовик Ил-2 | 82/8 | РО-82/8 | под консолями крыла |
| Исфебитель 1анков МиГ-3 | 132/4 | РО- 132/4 | под консолями крыла |
| Истребитель ПВО ТК-4 | 132/8 | ПС- 132/2 | под консолями крыла |
| Истребитель танков И-153 | 132/4 | РО- 132/4 | под нижним крылом |

(11402).

Другие оборонные отрасли:

20 июня 1940 г. определение средних скоростей движения танка КВ №У-1 с «большой» башней  проводили на проселочной разбитой дороге в сухую, жаркую погоду, в условиях высокой запыленности. С самого начала пробега экипаж обратил внимание на рост температуры двигателя (воды и масла). Тем не менее, обеспечив приемлемый температурный режим, испытания продолжили. Через 36 км, во время вынужденной остановки для регулировки главного фрикциона, обнаружили выброс масла из сапуна двигателя. Движение возобновили и завершили круг через 23 км с пониженным до 1 атм. давлением масла. При осмотре воздушного фильтра выяснилось, что за время движения (5,5 ч) он полностью забился пылью. После обслуживания фильтра испытания продолжили, но через 40 мин вновь резко повысилась температура, нарушилась регулировка главного фрикциона и вышел из строя левый стартер. На устранение неисправностей потратили 50 мин и вновь вернулись на маршрут. Через 20 мин, когда падение давления масла стал сопровождать и «подозрительный стук мотора», испытания пришлось прервать из-за поломки шестого левого торсиона подвески.

Танк доставили на базу буксиром для замены двигателя. Осмотром было установлено, что за 1 ч 17 мин работы двигателя фильтр (после обслуживания) вновь полностью забился пылью (в нем обнаружили сухую и промасленную пыль массой 3,5 кг). Таким образом, в ходе пробега в первой половине дня двигатель функционировал практически без предварительной очистки воздуха, что и привело к его выходу из строя. Требовалось срочно спроектировать новый работоспособный воздушный фильтр. Для обеспечения надежной эксплуатации замененного двигателя воздушный фильтр временно установили в башне, обеспечив забор воздуха через открытый люк. Кроме того, для снижения запыленности на входе в воздушный фильтр при размещении его на штатном месте увеличили ширину крыльев машины (до ширины гусеницы), прикрепили брезентовые фартуки к передней части крыльев и увеличили ширину заднего отражателя воздуха, отработанного системой охлаждения.

Пробеги при температуре наружного воздуха +20 - +30°С выявили также напряженный температурный режим работы двигателя, что свидетельствовало о необходимости срочной доработки системы охлаждения. Следовало обеспечить нормальную работу двигателя при температуре наружного воздуха до +40'С.

По предварительным оценкам, установленный в танке двигатель В-2-К по мощности обеспечивал нормальную динамику движения, оказался надежным и при нормальном обслуживании мог работать в танке более 100 ч. Требовалось довести эту цифру до 200 ч, чтобы моторесурс двигателя соответствовал сроку службы танка.

Максимальную скорость танка определили на мерном километровом участке асфальтового шоссе. Она составила 37,8 км/ч. 23 июля 1940 г. на маршруте Ленинград - Красное Село - Виллози протяженностью 29 км (включал асфальтовое и булыжное шоссе) получили оперативную среднюю скорость движения 21,5 км/ч.

29 июля провели специальные испытания по преодолению препятствий. Вертикальная стенка (бетонированный фундамент старого дома) высотой 1,2 м была сдвинута и преодолена с третьей попытки. Танк без труда преодолел ров шириной 2,72 м и водную преграду глубиной 2 м и шириной 19 м.

Трансмиссия обеспечивала в целом гарантийный километраж танка в объеме 2000 км. Наряду с этим обращалось внимание на низкое качество монтажа и регулировки: после 1115 км вышли из строя оба бортовых фрикциона (трубки подвода смазки к подшипникам были смяты при монтаже) и шесть тормозных лент.

Имелись проблемы и в ходовой части танка. Так, за время испытаний вышли из строя 17 опорных катков. Из-за недостаточной жесткости нажимных дисков без ребер и их отгибания резина амортизаторов опорных катков выдавливалась и они разваливались. Некоторые катки начинали выходить из строя через 165-212 км пробега, что объяснялось их слабой запрессовкой.

Артсистема М-10 проходила испытания 10-11 июля в объеме 40 усиленных выстрелов (начальная скорость - 530 м/с) при различных вертикальных углах наводки. Стрельба производилась при двух курсовых углах (на борт и на корму танка) по 20 выстрелов с каждого.

15 июля испытание системы повторили, причем сделали 70 выстрелов, из них 30 нормальных (начальная скорость - 507 м/с, стрельба на кучность по щиту на дистанции 1000 м) и 40 усиленных. Кучность боя на дистанции 1000 м при курсовых углах 0 и 90' признали удовлетворительной. При разборке системы после испытаний дефектов не обнаружили. Для обеспечения проверки работоспособности тормоза отката системы в' условиях танка рекомендовалось доработать инструкцию по обслуживанию системы.

По итогам испытаний отмечалось «несерьезное отношение работников завода к подготовке испытаний. Танк №У-1 участвовал на фронте в Финляндии, после чего был произведен капитальный ремонт его и предъявлен на испытания. Отсюда срок работы некоторых агрегатов (бортовые передачи, ходовая часть и др.) установить невозможно». Предлагалось усилить контроль за сборкой и монтажом узлов и агрегатов, обязав представителей военной приемки принимать все узлы и агрегаты в целом и некоторые отдельные детали (например, торсионы). Следовало ускорить введение стендов для испытаний узлов и агрегатов и приспособлений для их проверки на узловой сборке. В результате на заводе провели целый ряд мероприятий организационного характера, опытный цех перевели в подчинение КБ и расширили его производственную базу.

В заключение указывалось, что танк с вооружением соответствует предъявленным требованиям и после устранения выявленных недостатков может быть предъявлен на войсковые испытания по особой программе ГАБТУ КА (15767).

20 июня 1940:

Из оперативной сводки по СТЗ от 20.06.1940 г.

Специальное КЭО СТЗ пересматривает чертежи согласно замечаниям завода № 183. Технология по всем группам отработана. К существующим станкам необходимо заказать еще 250-260 штук. Идет переделка сдаточного цеха (Т-26) – очень медленно.

Заводом по намеченной технологии к 17.06.1940 г. собрана одна машина Т-34, которая прошла заводскую обкатку. Обнаружены следующие дефекты :

а) вышел из строя стартер из-за несовершенства его конструкции;

б) течь масла через сапун компрессора;

в) ослаблено крепление маховика вентилятора на хвостовике коленчатого вала двигателя (некачественный монтаж);

г) не работает сервомеханизм из-за недостаточного давления воздуха, подаваемого компрессором (2 атм.).

Машина к сдаточному пробегу будет готова через 15-20 дней.

До получения с завода № 183 чертежей на механическое сервоуправление, до установки его на машину, проводить сдаточный пробег считаю нецелесообразным.

Из 6 человек военной приемки на приемке тракторов и запчастей занято 4. Необходимо дополнительно 8 человек для приемки Т-34.

Военный представитель АБТУ РККА на СТЗ

военинженер 2-го ранга Левин (11459).

20 июня 1940 г. руководство Мариупольского завода отправило в адрес 7-го ГУ НКСП и АБТУ письмо с просьбой утвердить решения совещания в Мариуполе 15 июня.

НАЧАЛЬНИКУ 7-го ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКСП т. ЕМЕЛЬЯНОВУ

НАЧАЛЬНИКУАБТУ КА - ГЕНЕРАЛ ПОЛКОВНИКУ т. ПАВЛОВУ

На Ваше письмо № 2228 от 05/VI-40 г. по вопросу проведения опытной штамповки деталей машины А-34 на ковочном прессе 15000 тонн сообщаем:

Наиболее узким местом в производстве деталей машины А-34 на Мариупольском заводе является правка деталей больших габаритов со сложной штамповкой по плоскости; так если штамповка одной носовой детали требует работы 3000 тн. пресса 1 час, то для правки этой детали требуется задолжить 3000 тн. пресс от 8 до 16 часов в зависимости от величины и вида коробления после закалки.

С целью расшивки этого - наиболее узкого участка на Мариупольском заводе было предложено изготовить носовую деталь слитой вставкой, испытание на полигоне двух таких деталей дали вполне удовлетворительные результаты.

Рассмотрев вопрос штамповки носа с загибкой подкрылков, выштамповкой пулеметного гнезда и отгибом кромок, т.е. по эскизу, предложенному в АБТУ КА т. ЧИЖИКОВЫМ выявилось, что такую работу производить не рационально ввиду того, что:

1.Требуются весьма сложные штампы, изготовление которых на Мариупольском заводе займет много времени (отсутствует соответствующее механо-оборудование).

2.Для устранения утонения металла в участке пулеметного гнезда потребуется штамповку производить из 2-х, 3-х нагревов.

3.Механическая обработка цельно-штампованного носа на Мариупольском заводе может производиться на единицах деталей, а не на деталях массового производства ввиду отсутствия соответствующего механо-оборудования.

4.Абсолютно нет никакой гарантии получить деталь после закалки без коробления, вследствие чего возникает вопрос где и на каком оборудовании производить правку таких деталей.

5.Узким местом производства деталей является не штамповка, а правка и механическая обработка, в частности по цельноштампованной носовой детали, требуются большие станки для обработки надлобника и пулеметного гнезда.

Исходя из вышеизложенного, Мариупольский завод штамповку носовой детали не может осуществить по эскизам, предложенным т. ЧИЖИКОВЫМ и не видит целесообразности в изыскании способов их осуществления, т.к. даже осуществив такую штамповку, это совершенно не разрешает узкого участка прессовой правки и не увеличивает производственных мощностей.

С целью создания дополнительных резервов в мощностях по штамповке деталей просит 7-ое Главное Управление НКСП утвердить следующий порядок опытных работ по штамповке деталей на 15000 ковочном прессе:

1.Произвести штамповку опытных носовых деталей с надлобни- ком без выштамповки нижней части. Это мероприятие увеличит мощность завода по штамповке и кроме того не потребует увеличения правильных агрегате, т.к. правка таких деталей возможна по трем направлениям на вальцах, а не на прессах, и к тому же эти детали будут соответствовать существующей валовой продукции.

2.Изыскание способа штамповки на 15000 тн. ковочном прессе боковин башни и кормы корпуса.

С целью быстрейшего разрешения вопроса Мариупольский завод наметил график работ, по которому начал производить подготовительные (основные) работы. Просим намеченные мероприятия и график работ утвердить.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА (ГАРМАШЕВ) ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (НИЦЕНКО) [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1176. Л. 152.]

Опытные работы по штамповке на 15000-тонном прессе верхнего носового листа с выштамповкой надлобника планировалось закончить 27 июля, боковых листов башни - 31 июля, нижней кормовой детали - 6 августа, а верхнего носового листа с выштамповкой надлобника и будки «ДТ» - 2 сентября 1940 г.

Забегая вперед, скажем, что в конечном итоге руководство АБТУ и 7-го ГУ НКСП согласилось с мнением технологов Мариупольского завода о невозможности массового изготовления цельноштампован- ной носовой детали с отогнутыми подкрылками (по эскизу Д.И. Чижикова). От идеи штамповки будки «ДТ» на верхнем носовом листе также отказались ввиду сложности изготовления и последующей правки и мехобработки, и бронировка курсового пулемета так и осталась отдельной деталью 34.29.019. А вот опытные работы по производству верхнего носового листа с выштамповкой надлобника оказались успешными, и данная деталь, получившая индекс 34.29.904-2, была принята в серийное производство в конце 1940 г. (11904).

20 июня 1940 г. на Мариупольском заводе состоялось совещание по вопросу о принятии комбинированного носового узла в серийное производство, на котором специалисты завода совместно с представителем АБТУ сделали следующее заключение:

На основании результатов проведенных испытаний второй носовой детали (и 1-й носовой детали см. письмо от 25/V-1940 г.) считать возможным пустить в валовое производство носовую деталь машины А-34 состоящую из 1 -й литой детали чертежа №34-29-906 и 2-х катанных деталей чертежей №№34-29-904 и 34-29-905. [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1176. Л. 182.]

Данное решение было утверждено АБТУ КА в самом начале июля 1940 г., о чем все заинтересованные стороны уведомили письмом №74148с от 3 июля 1940 г.:

Гпавному инженеру Мариупольского завода им. Ильича тов. НИЦЕНКО Копии: Ст. военпреду АБТУ КА на Мариупольском заводеим. Ильича тов. ЗУХЕР Главному инженеру завода № 183 тов. МАХОНИНУ Ст. военпреду АБТУ КА на заводе № 183 тов. КОЗЫРЕВУ Начальнику 7-го Гчавного Управления НКСП

На В/№ 3279сс

Узел носа корпуса танка Т-34, состоящего из 3-х деталей №№ 34-29-906 (литая носовая), 34-29-904 и 34-29-905 (катанные) утверждаю для серийного производства.

Одновременно необходимо Мариупольскому заводу форсировать работы по освоению цельноштампованной носовой детали на 15000прессе, с тем, чтобы в ближайшее время перейти на изготовление носовой детали целиком из катаной брони.

Помощник Начальника АБТУ КА Военинженер 1 ранга КОРОБКОВ BP Военного комиссара АБТУ КА Военинженер 2 ранга ЧУРИН. [14] Следует заметить, что фактически выпуск комбинированного носа на Мариупольском заводе начался с III декады июня 1940 г., т.е. до официального утверждения АБТУ. Часть комплектов бронедеталей, изготовленных и поставленных на завод №183 в июне, уже включала в себя детали 34.29.904 (лист носа верхний), 34.29.905 (лист носа нижний) и 34.29.906 (балка носа) (11903).

20 июня 1940 года Военпред АБТУ РККА на Ижорском заводе писал в своем докладе: «По БА-11: заложено 16 корпусов и 13 башен, сварено 16 корпусов и 13 башен, в сборке 14 корпусов и 7 башен». Первые 5 БА-11 установочной партии были готовы в июне, еще 8 в июле и 3 в августе. К этому времени серийный выпуск БА-11 перенесли на 1941 год, потребовав от Ижорского завода устранить все выявленные недостатки и подготовить необходимую для этого документацию (11284).

20 июня в 1940 году постановлением Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) "Об организации металлургической базы на Северо-Западе СССР" было принято Решение о строительстве Череповецкого металлургического завода. Строительство комбината было приостановлено с началом Великой Отечественной войны и возобновилось лишь спустя семь лет. В 1951 году в эксплуатацию был запущен первый цех металлургического завода - цех металлоконструкций, а в мае 1954 года дала ток теплоэлектроцентраль. В феврале 1956 года начала свою работу коксовая батарея. В январе 1959 года ввели в эксплуатацию блюминг, а в ноябре этого же года в эксплуатацию вошел крупнейший в Европе листопрокатный стан. С того времени Череповецкий завод имени 50-летия СССР стал предприятием с полным металлургическим циклом. 23 июня 1983 года Череповецкий металлургический завод переименовали в Череповецкий металлургический комбинат, а 24 сентября 1993 года предприятие было зарегистрировано как акционерное общество "Северсталь". Награжден орденом Ленина (1966) (14928).

20-25 июня 1940 года был подписан:

Акт сдачи-приемки завода № 2 треста № 13 (ТТК-2),

Место: г. Углич

Принимающая сторона – Главэлектроаппаратприборпром НКЭП

Сдающая сторона – Главрадиопром (8658,4).

20 июня 1940 года была подготовлена справка:

Завод № 66 – директор Пастухов (9186).

20 июня 1940 г. черноморской крейсер "Ворошилов" вступил в строй почти на два года позже головного корабля Киров (3898).

Армия:

20 июня 1940 г. два Р-5 произвели осмотр площадки в районе Болграда в Бессарабии, где должна была высаживаться 214-я воздушно-десантная бригада (11936).

20 июня 1940 года Директива наркома обороны и начальника Генштаба № 101396/СС в 21.45 была вручена Г.К. Жукову. В ней предписывалось «быть готовым к 22 часам 24 июня к решительному наступлению, с целью разгромить румынскую армию и занять Бессарабию». Менее чем через час - в 22.40 - начальник Генштаба сообщил командующему войсками ОдВО о том, что «с 10 часов 21 июня Вы подчиняетесь командующему КОВО генералу армии Жукову». На следующий день нарком ВМФ также приказал Военному совету Черноморского флота перейти в оперативное подчинение командующему КОВО, начиная с 22 часов 21 июня. Согласно Директиве № 101396/СС, из состава Управления КОВО выделялось Управление Южного фронта. Авиация 12-й А составляла пять полков СБ, два легкобомбардировочных и восемь истребительных полков; авиация 5-й А — два полка СБ, один легкобомбардировочный и три истребительных полка; авиация 9-й А - один полк ДБ, пять полков СБ, один легкобомбардировочный и шесть истребительных полков. «Для оказания и содействия развитию успеха 12 и 9 армий в распоряжении командующего фронтом иметь три авиаполка ДБ и для высадки авиадесанта четыре полка ТБ».

Пунктом 7 Директивы предписывалось: «Распоряжением фронта подготовить выброску воздушного десанта для совместного удара с частями 12 армии в районе Тыргу-Фрумос. Выброску десанта произвести только после выхода в этот район механизированных частей».

Пунктом 8 Директивы авиации ставились следующие основные задачи: тесное взаимодействие с войсками на поле боя; удар по группировкам противника, стоящим перед нашими частями; содействие штурмовыми действиями продвижению наших частей (в первую очередь - механизированных и конных); уничтожение авиации противника на аэродромах; атака подходящих колонн противника и их штабов; прикрытие районов сосредоточения своих войск; выброска воздушного десанта.

Для обеспечения операции также предписывалось поднять посты ВНОС КОВО, ОдВО и Киева в порядке учебных сборов и организовать ПВО важнейших пунктов, складов, аэродромов и районов сосредоточения войск (Мельтюхов М. Указ. соч. С. 285-288, 290-292.).

В Таблицах 85-87 представлено число авиаполков, наличие самолетов (в том числе исправных и боеготовых экипажей) в ВВС КОВО и ОдВО по состоянию на 19 июня 1940 года (11710,415).

20 июня 1940 г. приказом НКО СССР № 171 была утверждена форма “Служебной книжки для рядового и младшего начальствующего состава Красной Армии”, объявлявшаяся в качестве документа военнослужащего рядового и младшего начальствующего состава срочной и сверхсрочной службы, удостоверявшего личность военнослужащего, его прохождение по службе, выдачу положенного по табелю довольствия. Однако при выходе части на театр военных действий книжка должна была сдаваться через командира в штаб, а затем в архив местных органов военного управления. Взамен книжки выдавался медальон с краткими сведениями о военнослужащем (9844).

20 июня 1940 года Приказом НКО СССР №0130 было введено "Наставление по мобилизационной работе войсковых частей, управлений и учреждений КА" (9710).

20 июня 1940 года Приказом НКО СССР №0130 введено в действие "Наставление по мобилизационной работе войсковых частей, управлений и учреждений Красной Армии" (8983).

20 июня 1940 г. вышел Приказ НКО о введении в действие наставления по мобилизационной работе войсковых частей, управлений и учреждений Красной Армии № 0130.

1. Ввести в действие объявляемое Наставление по мобилизационной работе войсковых частей, управлений и учреждений Красной Армии.

1. Основные положения.

1. Общее понятие о войсковой мобилизации.

2. Виды мобилизации.

3. Мобилизация отдельной войсковой части.

II. Политическое руководство и организация партийно-политической работы.

III. Подготовка и проведение мобилизации.

1. Оповещение. 2. Прикрытие. 3. Организационное развертывание отдельной войсковой части и распределение кадров. 4. Комплектование начальствующим составом запаса. 5. Комплектование младшим начальствующим и рядовым составом. 6. Комплектование конским составом и обозом. 7. Комплектование мехтранспортом. 8. Материальное обеспечение. 9. Квартирно-коммунальное обеспечение. 10. Санитарное обеспечение. 11. Ветеринарное обеспечение. 12. Финансовое обеспечение. 13. Боевое сколачивание. 14. Принятие военной присяги. 15. Подготовка к выступлению в поход и погрузке на транспорт. 16. Делопроизводство и срочные донесения при мобилизации.

IV. Мобплан войсковой части. 1. Мобплан войсковой части и участие начальствующего состава в его разработке. 2. Порядок разработки мобилизационного плана. 3. Документы мобилизационного плана. 4. Ввод мобилизационного плана в действие, его уточнение и делопроизводство.

2. Наставление по мобилизационной работе считать одним из основных боевых уставов Красной Армии.

Весь средний, старший и высший начальствующий состав Красной Армии обязан отлично знать Наставление и умело применять его в мобилизационной подготовке войск в мирное время и при проведении мобилизации.

3. Наставление по мобработе в войсковых частях, управлениях, учреждениях и заведениях РККА (приказ № 070 1930 г.) отменить.

Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза С. Тимошенко (10620).

20 июня 1940 г. Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза С. Тимошенко утвердил Наставление по мобилизационной работе войсковых частей, управлений и учреждений Красной Армии

I. Основные положения

1. Общее понятие о войсковой мобилизации

1. Война против СССР, находящегося в капиталистическом окружении, «может вспыхнуть неожиданно. Ныне войны не объявляются. Они просто начинаются» (Сталин).

Поэтому в основу подготовки Красной Армии к защите социалистического государства положены указания т. Сталина о том, что «нужно весь наш народ держать в состоянии мобилизационной готовности перед лицом опасности военного нападения, чтобы никакая «случайность» и никакие фокусы наших внешних врагов не могли застигнуть нас врасплох...» (Сталин).

2. Войсковая мобилизация является важнейшей, решающей частью общей мобилизации всей страны и заключается в планомерном и-своевременном переходе каждой отдельной войсковой части, штаба, управления, учреждения и всей Красной Армии с организации и штатов мирного времени на организацию и штаты военного времени.

3. Готовность Красной Армии к успешному проведению мобилизации достигается:

а) постоянной заботой об укомплектовании частей и учреждений Красной Армии по военному времени личным составом и материальными ресурсами;

б) добросовестным изучением военной техники и умением в совершенстве владеть ею в бою всем личным составом Красной Армии;

в) систематической подготовкой к мобилизации, тренировкой начальствующего состава к проведению мобилизации в мирное время;

г) тщательной разработкой мобилизационных планов и контролем за их точностью и выполнением.

4. Мобилизация объявляется Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, а призыв по мобилизации и последующие призывы военного времени производятся на основании Постановлений Совета Народных Комиссаров СССР приказами Народного комиссара обороны (ст. 49, п. «л» Конституции СССР и ст. 72 Закона о всеобщей воинской обязанности).

2. Виды мобилизации

5. Мобилизации Красной Армии по своему объему разделяется на два вида:

а) на общую мобилизацию, когда она касается всей Красной Армии и затрагивает всю территорию СССР;

б) на частичную мобилизацию, когда она касается одного или нескольких военных округов, или отдельных войсковых соединений и затрагивает только часть территории СССР.

6. Мобилизация Красной Армии по порядку ее проведения разделяется:

а) на скрытую мобилизацию, когда в интересах обороны страны требуется провести мобилизацию без доведения об этом до всеобщего сведения и без разглашейия действительной цели проводимых мероприятий;

б) на открытую мобилизацию, когда решение о мобилизации доводится до всеобщего сведения граждан Советского Союза и отмобилизование войск производится открыто.

3. Мобилизация отдельной войсковой части

7. Наставлением по мобилизационной работе войсковых частей, управлений и учреждений Красной Армии устанавливается порядок подготовки и проведения мобилизации в войсковых частях Красной Армии и определяется порядок разработки мобилизационных планов.

8. Каждая войсковая часть должна быть в постоянной готовности в любую минуту выступить на защиту своего Отечества — Союза Советских Социалистических Республик.

Мобилизация отдельной войсковой части слагается из следующих мероприятий: а) своевременного оповещения о мобилизации начальствующего и рядового состава части; б) прикрытия районов отмобилизования войсковой части; в) организационного развертывания в соответствии с указаниями по мобилизационному плану; г) укомплектования начальствующим и рядовым составом; д) укомплектования лошадьми, обозом и мехтранспортом; е) обеспечения всеми видами боевой техники, вооружения, обозно-вещевого имущества и продовольствия по табелям и нормам военного времени и разработки вопросов сдачи имущества, не берущегося в поход; ж) финансового обеспечения отмобилизования войсковой части; з) санитарного и ветеринарного обеспечения; и) квартирно-коммунального обеспечения; к) боевого сколачивания и поверки готовности части; л) погрузки в эшелоны или на автотранспорт для убытия на фронт; м) политического руководства и партийно-политической работы в мобилизационный период; н) обеспечения эвакуации семей начальствующего состава (в приграничных частях).

9. При подготовке мобилизации войсковых частей необходимо учитывать следующие частные случаи отмобилизования: а) мобилизация в лагерный период — войсковые части, как правило, возвращаются для отмобилизования на зимние квартиры по заранее разработанному плану; б) мобилизация во время сборов приписного состава — находящихся на сборах», личный состав, лошади и транспорт остаются в частях, а приписной личный состав, лошади и транспорт, не призванные на сборы, поступают в части при мобилизации в общем порядке; в) мобилизация в период очередного увольнения старослужащих и приема молодого пополнения — увольнение старослужащих задерживается, а молодое пополнение направляется в запасные части по указаниям округа.

10. За мобилизационную подготовку и готовность войсковой части несут ответственность командир и начальник штаба части.

Командир и начальник штаба обязаны: а) знать условия отмобилизования части и район ее комплектования; б) заботиться о постоянной укомплектованности части по штатам военного времени и о подготовке приписанного к части начальствующего и рядового состава; в) принимать решения и давать конкретные указания штабу части и начальникам служб по всем основным вопросам мобилизационной подготовки, в частности по вопросам расстановки личного состава кадра и запаса; г) организовать и проверять мобилизационную подготовку начальствующего состава, а также боевую подготовку по специальности всего приписанного начальствующего и рядового состава; д) постоянно следить и принимать меры к улучшению (подготовка недостающих специалистов, улучшение хранения имущества, расквартирование части, накопление недостающих предметов хозяйственного обихода и т.д.); е) использовать учебные сборы войсковых частей для подготовки начальствующего состава к проведению мобилизации, для изучения приписного состава и всесторонней проверки на практике реальности мобилизационных расчетов и соответствия табелей по материальному обеспечению; ж) производить всестороннюю проверку реальности всех мобилизационных расчетов и периодические поверки учета, наличия и условий хранения имущества НЗ.

11. Главнейшей обязанностью начальствующего состава кадра, предназначаемого на должности командиров развертывающихся и вновь формируемых частей, является всесторонняя мобилизационная подготовка этих частей,

12. Планомерное и своевременное отмобилизование войсковой части обеспечивается четким управлением и контролем за проведением мобилизации со стороны командира и начальника штаба части, принятием мер, исключающих возможность шпионажа, диверсий и вредительства, и решительным преодолением всех возникающих в ходе мобилизации препятствий.

13. Командир части обязан обеспечить полное сохранение мобилизационной тайны: а) к выполнению мобилизационной работы допускать проверенных людей; б) отвести специальные помещения для мобилизационной работы, обеспечив надлежащее оборудование и охрану их; в) ознакомление с мобилизационным планом и допуск к нему начальников служб, командиров подразделений, а также и других ответственных исполнителей производить только в пределах их обязанностей; г) систематически контролировать наличие и порядок хранения мобилизационных документов в части.

II. Политическое руководство и организация партийно-политической работы

14. Политическое руководство подготовкой части к мобилизации осуществляет заместитель командира по политической части.

Он обязан хорошо знать мобилизационную готовность части.

Политическое руководство должно обеспечить: а) готовность политаппарата к работе в период мобилизации и правильную расстановку партийных и комсомольских сил части с учетом необходимости создания партийных и комсомольских организаций в каждом подразделении; б) тщательное изучение политических и деловых качеств личного состава как кадрового, так и поступающего по мобилизации из запаса, правильное использование его по должностям; в) реальность всех мероприятий и расчетов по обеспечению части на военное время транспортом, вооружением, продовольствием, обмундированием и другими видами материальных средств; г) готовность всех технических средств политпросветработы и печати к работе в условиях войны.

15. Основным содержанием партийно-политической работы в мобилизационный период является: а) пропаганда решений партии и правительства, успехов и задач социалистического строительства в СССР, роли вождя и организатора наших побед — партии Ленина-Сталина; задач Красной Армии и Военно-Морского Флота в обороне социалистического государства; б) разъяснение значения Закона о всеобщей воинской обязанности, воинской присяги, Закона о каре за измену Родине, Указа Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1940 г. и необходимости соблюдения советской воинской дисциплины; в) воспитание в каждом военнослужащем советского патриотизма, мужества, героизма и преданности партии Ленина-Сталина, Советскому правительству, своему народу, высокой революционной бдительности и непримиримой ненависти к врагам народа.

Партийно-политическая работа среди личного состава части в мобилизационный период должна иметь гибкие фирмы и проводиться в соответствии с условиями и срокам отмобилизования части (непродолжительные митинги, политинформации, беседы, киносеансы, выпуск боевых листков, наглядная агитация и справочная работа).

16. Заместитель командира по политической части обязан держать постоянную связь с местными партийными комитетами (райкомами, горкомами ВКП(б)), своевременно выдвигать перед ними мероприятия, повышающие качество работы по приписке, учету и подготовке военнообязанных запаса, по содержанию в постоянной готовности к поставке лошадей, автомашин, тракторов, повозок, упряжи и фуража.

III. Подготовка и проведение мобилизации

1. Оповещение

17. Телеграмма о мобилизации доставляется в войсковую часть местным почтово-телеграфным отделением Наркомсвязи в закрытом пакете с надписью «По мобилизации».

Войсковая часть еще в мирное время должна получить от военкомата подтверждение о том, откуда она получает телеграмму по мобилизации...

19. При скрытом отмобилизовании войсковые соединения, отдельные части, не входящие в состав соединений, и облвоенкоматы получают от военного совета округа условную телеграмму.

Текст телеграммы устанавливается особыми указаниями.

Распоряжение райвоенкоматам о вызове приписного состава и поставке лошадей, повозок, упряжи и мехтранспорта дает облвоенкомат...

21. В частях со сроком готовности до М-1 оповещение о мобилизации производится в порядке, установленном для оповещения «по тревоге».

Боевая тревога объявляется командиром части.

22. Командиры войсковых частей, получив телеграмму от военного совета округа или командира соединения о скрытом отмобилизовании, обязаны:

а) связаться с райвоенкомами своих районов комплектования и проверить, имеют ли они указания по вызову приписного состава и поставке лошадей, обоза и мехтранспорта;

б) согласовать с райвоенкомом вопрос о необходимом содействии со стороны войсковой части для ускоренного вызова приписного состава (выделение транспортных средств и пр.);

в) вызвать личный состав части, находящийся в отпусках, командировках и т. п.

23. Оповещение и вызов приписного личного состава войсковых частей производится военкоматами:

а) при скрытой мобилизации — рассылкой приписному составу персональных повесток (приложение 1);

б) при открытой мобилизации — расклейкой приказов о мобилизации...

2. Прикрытие

28. Мероприятия по прикрытию мобилизации, осуществляемые каждой отдельной войсковой частью в соответствии с местными условиями отмобилизования, должны обеспечить прикрытие мобилизационных работ в пункте расположения части, а также и района мобилизации части. При расположении нескольких войсковых частей в одних казармах или в одном военном городке прикрытие района отмобилизования возлагается на начальника гарнизона военного городка.

29. Прикрытие мобилизации войсковой части имеет задачей:

а) ограждение части от шпионажа, диверсионных действий и вредительства;

б) противодействие воздушным, а также наземным налетам противника;

в) поддержание порядка на всей территории расположения части и строгое соблюдение всех требований противовоздушной и противохимической защиты (маскировка и пр.). В крупных гарнизонах прикрытие мобилизации средствами ПВО и ПХО осуществляется начальником гарнизона.

30. Планом прикрытия войсковой части должно быть предусмотрено:

а) усиление суточного наряда, дополнительное выставление новых постов (в частности, для усиления охраны штаба, складов, парков, ангаров и пр.) и высылка дозоров в районе расположения части;

б) организация ПВО, ПВХО и необходимые для этого силы и средства (огневые, связь, химическая защита, пожарная и медико-санитарная служба);

в) усиление дежурной части;

г) подготовка огневых позиций на случай наземных налетов противника и пунктов сбора по тревоге...

3. Организационное развертывание отдельной войсковой частии распределение кадров

36. Организационное развертывание каждой отдельной войсковой части и формирование ею новых частей определяется схемой развертывания, о чем сообщается командиру части в виде выписки из этой схемы.

Организационное развертывание может проводиться одним из следующих способов:

а) войсковая часть сохраняет свою организацию и переходит на штаты военного времени;

б) войсковая часть меняет свою организацию и развертывается в следующее высшее организационное соединение или часть;

в) войсковая часть формируется по штатам военного времени кадрами, выделяемыми частями мирного времени, и военнообязанными запаса;

г) войсковая часть, существующая в мирное время, при мобилизации разделяется на самостоятельные организационные единицы, доводящиеся до штатов военного времени;

д) войсковая часть при мобилизации сохраняет организацию и штаты мирного времени; е) войсковые части и учреждения формируются гражданскими наркоматами.

37. Ответственность за развертывание и готовность вновь формируемых при мобилизации частей возлагается на командиров частей, при которых они формируются...

4. Комплектование начальствующим составом запаса

49. Укомплектование войсковых частей начальствующим составом запаса производится припиской начальствующего состава в мирное время по нарядам, высылаемым облвоенкоматами в райвоенкоматы.

Войсковая часть получает от облвоенкомата расчет комплектования начальствующим составом, а от райвоенкомата по окончании приписки мобилизационные карты на приписанный начальствующий состав.

Войсковая часть принимает непосредственное участие в составлении облвоенкоматами расчетов комплектования своих формирований...

53. Командир войсковой части обязан организовать систематическую подготовку приписанного начальствующего состава по предназначенным должностям.

Эта подготовка достигается:

а) привлечением начальствующего состава на сборы, учения и маневры;

б) организацией занятий с приписанными в пунктах расположения частей без отрыва от производства (занятия на картах, выходы в поле и пр.);

в) тщательным индивидуальным учетом успеваемости и подготовки приписанных и продвижением наиболее подготовленных на высшие должности...

17. Отмобилизование войсковых частей «по тревоге»

151. Войсковые части и соединения, которые должны быть подготовлены к выполнению боевых заданий до окончания отмобилизования всей части в целом, мобилизуются по эшелонам согласно схеме развертывания.

Подъем первых эшелонов этих частей производится «по тревоге».

152. В состав эшелонов включаются:

а) в первый эшелон — все строевые подразделения с большей частью кадрового состава, необходимый личный состав и средства для хозяйственного, технического, санитарного и ветеринарного обслуживания, а также вся боевая техника (танки, орудия, пулеметы, зарядные ящики и пр.), которая может быть поднята и обеспечена наличными в части транспортными средствами;

б) во второй эшелон — пополнения военнообязанными запаса, транспортом и материальной частью, поступающими из народного хозяйства, и оставшаяся часть кадрового состава (и материальных ресурсов), необходимая для проведения мобилизационных работ, приема пополнений и доставки их в виде маршевых команд для присоединения к первому эшелону... 155. Точный состав эшелонов войсковых частей устанавливается командирами соединений на основе указаний штабов округов.

Боевой состав первых и вторых эшелонов утверждается военными советами округов по представлениям командиров соединений (приложение 19)...

159. Войсковые части, содержащиеся в мирное время по штатам военного времени, приводятся в полную боевую готовность «по тревоге» и выступают для выполнения оперативного задания с наличным к моменту мобилизации личным составом и материальной частью, выделяя из своего состава лишь минимальное количество кадра для сдачи не берущегося в поход имущества, помещений и пр.

18. Отмобилизование в лагерный период

160. При объявлении мобилизации в лагерный период войсковые части, как правило, возвращаются для отмобилизования на зимние квартиры.

Указания о порядке отмобилизации в лагерный период и перечень частей, отмобилизованных в лагерях, разрабатываются военными советами округов перед выходом частей в лагеря...

19. Обязанности командиров и штабов войсковых соединений

162. Командиры войсковых соединений обязаны руководить мобилизационной подготовкой входящих в соединение частей, контролировать ход ее и оказывать практическую помощь в работе.

Командиры соединений (стрелковых, танковых и кавалерийских корпусов и дивизий, танковых и авиационных бригад) обязаны:

а) не менее одного раза в год тщательно проверять мобилизационную готовность частей;

б) заслушивать доклады командиров частей о мобилизационной готовности, в частности по окончании разработки нового мобилизационного плана;

в) добиваться улучшения условий отмобилизования войсковых частей и соединений и в необходимых случаях ставить эти вопросы на разрешение местных партийных и советских органов и военных советов округов.

163. Непосредственное руководство мобилизационной подготовкой войсковых частей, а также разработка мобилизационных планов для тыловых частей и учреждений войсковых соединений возлагается на штаб соединения.

Общее планирование мобилизационной работы и контроль за проведением мобилизационной подготовки во всех частях войскового соединения, а также разработка мобилизационного плана штаба соединения возлагается на первую часть (отделение) штаба соединения.

Подготовка к отмобилизованию тыловых частей и учреждений войсковых соединений и разработка их мобилизационных планов возлагается на пятую часть (отделение) штаба соединения.

164. Начальники служб и родов войск войсковых соединений участвуют в разработке мобилизационных планов для тыловых частей и учреждений, ведут учет и распределение имущества НЗ и привлекаются к проверке мобилизационной подготовки войсковых частей по роду их служебных обязанностей.

IV. Мобилизационный план войсковой части

1. Мобилизационный план войсковой части и участие начальствующего состава в его разработке

165. Для планомерного и своевременного проведения мобилизации войсковые части и учреждения разрабатывают в мирное время мобилизационные документы и расчеты согласно указаниям настоящего Наставления.

К мобилизационному плану относятся лишь те документы и материалы, которые необходимы для проведения мобилизационных работ и выдаются на руки личному составу.

Все другие предварительные расчеты и справочные материалы, не используемые в период мобилизации, в число документов мобилизационного плана включаться не» должны.

166. Руководство разработкой всего мобилизационного плана войсковой части, на основе указаний командира, возлагается непосредственно на начальника штаба части...

2. Порядок разработки мобилизационного плана

169. Главнейшими исходными данными для разработки мобилизационного плана являются:

а) выписка из схемы развертывания, высылаемая штабом военного округа (армии) или войскового соединения и определяющая порядок развертывания, дислокацию и сроки готовности войсковой части;

б) штаты, нормы и табели мирного и военного времени;

в) указания начальника гарнизона или командира войскового соединения по прикрытию мобилизации;

г) расчеты кадров, устанавливаемые штабом военного округа (армии), на основании которых войсковой частью составляются именные расчеты выделяемых или получаемых кадров;

д) выписки из планов комплектования военкомата на личный состав, лошадей, обоз и мехтранспорт;

е) указания штаба округа по материальному обеспечению;

ж) указания штаба военного округа (армии) о пунктах и сроках погрузки войсковой части на транспорт (железнодорожный, водный, автомобильный и пр.)...

3. Документы мобилизационного плана

171. Мобилизационный план войсковой части состоит из следующих документов:

а) плана отмобилизования части (приложение 20) и батальонов;

б) мобилизационных календарей: начальников служб, командиров подразделений и начальника клуба (приложение 21).

172. План мобилизации части отражает все основные работы по отмобилизованию части и время их проведения и является документом для управления и контроля за ходом мобилизации.

После разработки плана отмобилизования составляются мобилизационные календари начальников служб, командиров подразделений и начальника клуба со всеми необходимыми приложениями к ним.

План отмобилизования части утверждается командиром соединения, а в частях, не входящих в соединения, командиром части.

176. Мобилизационный план заместителя командира по политической части должен отражать все мероприятия политического руководства и формы партийно-политической работы, проводимой при мобилизации: встреча и прием поступающего пополнения, митинги, беседы, политинформации, доклады, совещания начальствующего состава, собрания партийных и комсомольских организаций, учет коммунистов и комсомольцев и распределение их по подразделениям, организация работы по приведению личного состава к военной присяге, снабжение газетами и политпросветимуществом, порядок информации и донесений, политическое руководство всем ходом отмобилизования части...

4. Ввод мобилизационного плана в действие, его уточнение и делопроизводство

178. По окончании разработки мобилизационного плана командир войсковой части представляет командиру соединения или в штаб округа донесение о мобилизационной готовности с кратким выводом о готовности части.

179. Ввод в действие мобилизационных планов войсковых частей производится особым распоряжением Народного комиссара обороны СССР...

181. Уточнение мобилизационных планов производится:

а) при изменении наличия ресурсов, положенных в основу при разработке мобилизационного плана;

б) при изменении штатов, порядка развертывания, дислокации и района комплектования части... (10620).

Внешняя политика:

20 июня в 1940 году через три дня после ввода советских войск в Латвию формируется временное народно- демократическое правительство во главе с профессором А.М.Кирхенштейном, отменяющее введенное после столкновений с полицией и имевшихся жертв осадное положение. Участники проходящих под руководством вышедшей из подполья компартии Латвии демонстраций требуют установления советской власти в стране. Многие из них вполне искренне приветствуют ввод советских войск, потом, спустя десятилетия, столь же искренне осуждая пакт Молотова — Риббентропа (14928).

За рубежом:

June 20th, 1940: German troops capture Lyons. The German heavy cruiser Gneisenau is damaged by a torpedo from the British submarine Clyde (3819).

20 июня 1940 германские войска заняли Лион. Германский крейсер Гнейзенау был поврежден торпедой, выпущенной с британской п/л Слайд (3819).

20 июня в 1940 году немецкие войска вступили в Брест (14928).

20 июня в 1940 году начало итальянского наступления на французской границе. Однако, французские войска отбили все атаки противника (14928).

20 июня в 1940 году французское правитильство Виши разрешило Японии базировать войска на севере Индокитая (14928).

20 июня 1940 Франция разрешила Японии ввести войска в Индокитай (2244,5).

Авиапромышленность:

21 июня 1940 года Комитет Обороны принял постановление о развертывании серийного производства самолета «100» в вариантах пикирующего бомбардировщика, получившего обозначение ПБ-100, на московских заводах № 22 и № 39. Летом 1940 года В.М. Петляков был освобожден из заключения и в октябре 1939 года назначен главным конструктором завода № 39 (19769).

21 июня 1940 г. зам. наркома обороны Кулик писал письмо N 16709сс Ворошилову.

Боевые действия авиации против белофиннов показали необходимость замены старых стрелковых установок на самолетах СБ и ДБ-3 не более современные установки МВ-3 и ЛУ-МВ-2.

КО своим постановлением от 29 января 1940 г. за N 51сс обязал перевооружить 600 самолетов СБ и 200 самолетов ДБ-3 указанными установками. Перевооружение этих самолетов будет закончено в июле (3366,13).

21 июня 1940 г. вновь назначенный нарком авиапромышленности СССР А.И.Шахурин издал приказ, согласно которому авиапромышленность должна обеспечить переделку 750 И-16 тип 10 в И-16 тип 18 в частях и мастерских ВВС. Переделку ранее выпущенных И-16 тип 5 предписывалось проводить исключительно во время их капительного ремонта на ремонтных заводах (10667).

21 июня 1940 Г.М.Шиянов на ИС-1 выполнил уборку крыла (675,467).

21 июня 1940 Г.М. Шиянов впервые убрал шасси и нижнее крыло на ИС (10745,40).

21 июня в 1940 году летчик-испытатель Георгий Шиянов впервые убрал крыло и шасси на экспериментальном истребителе «ИС-1». Самолет показал отличные результаты и вел себя безукоризненно. Главная особенность «ИС-1» (истребитель складной первый) состояла в том, что летчик мог в воздухе превратить этот полутораплан в моноплан с высоко расположенным крылом типа чайка (14929).

21 июня 1940 г. летчик-испытатель Георгий Шиянов на ИС-1 убрал и выпустил крыло. Самолет и здесь показал отличные результаты. В заключительном отчете от 9 января 1941 г. Шиянов писал: "Оборудование кабины ИС-1 аналогично самолетам И-153, И-16. Приборы расположены удобно. Органы управления мотором, самолетом и вооружением расположены целесообразно. Посадка в кабине удобная, но обзор для руления имеет слишком узкий сектор. На взлете самолет легко отрывается и не боится боковика. Возможен взлет с подрывом. На больших углах атаки тенденций к сваливанию нет. Наивыгоднейшая скорость набора - 200-210 км/ч. На скорости набора 240 км/ч наблюдается небольшая вибрация хвостового оперения типа бафтинг.

Самолет прост в пилотировании и "плотно сидит" в воздухе. Проявляется незначительное потряхивание хвоста на малых скоростях. Виражит устойчиво, но чувствуется недостаточная мощность мотора. Обзор в воздухе вперед также недостаточен. По прибору доводил скорость до 300 км/ч на высоте 2000 м. Планирует ИС-1 устойчиво, допускает планирование с брошенными рулями. Подвод к земле на посадке на скорости 190 км/ч. Но обзор для посадки недостаточен. Пробег очень устойчив. Производил посадку с боковым ветром до 45° и силой 10 м/сек. Никаких сомнений самолет не вызывает". В облете уникальной машины принял участие и знаменитый летчик С. Супрун. В его умелых руках истребитель ИС-1 продемонстрировал свою стремительность и высокую маневренность. Крыло и шасси Степан убрал сразу же после взлета, чем буквально поразил присутствующих летчиков и конструкторов. В своем заключении по испытаниям ИС-1 Супрун записал: "На рулежке обзор вперед недостаточен. Взлет простой. Амортизация шасси нормальная. При переходе в угол набора самолет слегка потряхивает, что не опасно. Механизм уборки крыльев и шасси расположен очень удобно и просто. Крыло и шасси убираются легко, поведение самолета в этот момент нормальное, просадки нет. Самолет послушен в пилотировании. Вираж и боевой разворот выполняет очень хорошо. Можно делать вираж с креном 70° на скорости 300 км/ч. Вывод из боевого разворота на скорости 220 км/ч. Отбалансированный самолет хорошо летит с брошенной ручкой. Поперечная и продольная устойчивость самолета очень хорошие. При выпуске крыла и шасси поведение самолета нормальное. Посадка проста". Эти оценки нового самолета подтверждает также и третий участник облета талантливый инженер-летчик Алексей Гринчик: "ИС-1 в варианте моноплана очень приятен в полете и устойчиво ведет себя в воздухе" (15550).

21 июня 1940 вышел приказ НКАП N 307сс в исполнение постановления КО N 253cc "О перевооружении самолетов И-16" от 9 июня 1940 (1296,266).

21 июня 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-3 состоялся контрольный полет (2988).

21 июня 1940 в ходе гос. испытаний И-301 М-105 П, которые проводились в НИИ ВВС с 14 по 27 июня 1940 л Супруном и П.М.Стефановским были заменены покрышки колес, т.к. старые - деформировались и шасси не убиралось (2922).

21 июня 1940 г. летчик Шиянов впервые выполнил уборку крыла ИС в полете – механизм работал нормально, уборка и выпуск крыла занимали 6…7 с, самолет при этом сохранял нормальную устойчивость и управляемость (23125).

21 июня 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине, которая была переоборудована из десантной в санитарную, был выполнен полет (0:45) (2923).

21 июня 1940 Секр. Ленинградского горкома ВКП(б) Кузнецов писал Секр. ЦК ВКП(б) А.А.Жданову (копия И.В.С.) и А.И.Ш. докладную записку об организации на базе Ленинградской промышленности выпуска боевых самолетов (1171).

21 июня 1940 г. было письмо Воробьева - начальника ОКБ КАИ в ЦАГИ по вопросу о состоянии работ над летным экземпляром УК-1. Сообщалось, что «самолет с нормальным крылом готов к переброске на аэродром для окончательной сборки и проведения летных испытаний. Нет только колес с завода № 120. Нет заключения ЦАГИ на первый вылет, также нет заключения ЦАГИ по статическим испытаниям».

УК-1 (Упругое крыло) стал последней машиной КАИ. Информация по ней имеется крайне скудная, известно только, что с 1938 г., по заданию ЦАГИ, в ОКБ под руководством Воробьева Г.Н. шла работа по экспериментальному двухместному моноплану с мотором МВ-6 мощностью 220 л.с. Предполагалось создание двух вариантов крыла – обычного деревянного (УК-1Б), и упругого, смешанной конструкции (УК-1А). Упругое крыло «типа бабочки по схеме В.Н. Беляева» – по словам Шаврова, «лимитирующее величину полетной перегрузки за счет закручивания крыла» – по словам Максимова В.В., было спроектировано и построено в 1940 г., на следующий год самолет передали в ЦАГИ, но испытания из-за войны не проводились (12049).

21 июня 1940 г. Герой Советского Союза И.П. Мазурук дал следующий отзыв: «На основании длительного знакомства и лично моих полётов на гусеничном шасси конструкции т. Чечубалина нахожу: идея отличная.

Требуется немедленная доработка конструкции, устранение производственных дефектов и без волокиты внедрять во все виды нашей авиации» [207].

Под производственными дефектами подразумевался износ роликов и внутренней поверхности траков, обнаруженный при разборке гусениц после испытаний. Для устранения этого недостатка предлагалось применить более прочные материалы и усилить защиту от попадания грязи на трущиеся детали.

Дальнейшие опыты с гусеничном шасси в СССР проводили уже во время войны — на транспортном самолёте Ли-2, а в конце 1940-х годов — на реактивном бомбардировщике Ил-28. В Германии и США с 1941 г. также вели работы в этой области. Но ни в одной стране они не вышли из стадии экспериментов — слишком тяжёлой и низкоресурсной оказалась гусеничная конструкция  (17489).

21 июня 1940 года приказом НКО № 0117 ГУ ВВС КА и ГУАС КА были вновь слиты в Главное управление ВВС Красной Армии (23183).

21 июня 1940 Зам. нач. 7 ГУ С.Шишкин писал письмо Секретарю КО СНК Пугаеву:

"По запросу Тугеева высылается список конструкторов самолетов, работающих в системе НКАП (2090,120):

Список конструкторов опытных самолетов

| NN | Конструктор | Завод | Место | Тематика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1. | Н.Н.П. | 1 | Москва | И-180 М-88 |  |
|  |  |  |  | И-190 М-88 |  |
|  |  |  |  | И-185 М-90 |  |
|  |  |  |  | И-153 М-63 | С гермокабиной |
|  |  |  |  | И-153 М-62 | С деревянным фюзеляжем |
|  |  |  | Москва | СПБ 2М-106 |  |
| 2. | А.И.М., Гуревич | 1 | Москва | И-200 АМ-37 |  |
| 3. | Стронгин | 1 | Москва | ББ-22 2М-105 |  |
|  |  |  |  | ББ-22 2М-107 |  |
| 4. | А.А.А. | 22 | Москва | СБ-2 2М-105 ТК-2 |  |
| 5. | С.В.И. | 39 | Москва | ДБ-4 2М-120 |  |
|  |  |  |  | БШ АМ-35 |  |
|  |  |  |  | ДБ-3 2М-88 | C деревянным фюзеляжем |
| 6. | А.С.Я. | 115 | Москва | И-26 М-105П |  |
|  |  |  |  | И-26 М-107П |  |
|  |  |  |  | ДИ-26 М-105П |  |
|  |  |  |  | УТ-23 МВ-6 |  |
| 7. | П.О.С. | 289 | Калинин | И-135 М-105ПТК |  |
|  |  |  | (Подлипки) |  |  |
|  |  | 135 |  | ББ-1 М-88 |  |
|  |  |  |  | ББ-1 М-62ТК |  |
|  |  |  |  | ББ-2 М-88 |  |
|  |  |  |  | ББ-3 М-90 |  |
|  |  |  |  | ОБШ М-71 |  |
| 8. | Таиров | 81 | Москва | ОКО-8 2М-90 |  |
|  |  | 43 | Киев | ОКО-6 2М-88 |  |
| 9. | Яценко | Сарком. | Саратов | И-28 М-88 |  |
|  |  |  |  | И-282 М-90 |  |
| 10. | Пашинин | 21 | Горький | И-21 М-107 |  |
|  |  |  |  | И-21 М-105П |  |
| 11. | Беляев | 156 | Москва | ДБЛК 2М-87б |  |
|  |  |  |  | ЭОИ М-105ТК2 |  |
| 12. | Болховитинов | 84 | Химки | ББ С 2М-103 |  |
| 13. | ОТБ НКВД | 156 | Москва | 100 2М-105ТК |  |
|  |  |  |  | 102 2М-120ТК |  |
|  |  |  |  | 103 2АМ-35А |  |
|  |  |  |  | 103 2М-120ТК |  |
| 14. | Кочеригин | 156 | Москва | ОПБ М-90 |  |
| 15. | Шевченко | 156 | Москва | ИС М-63 |  |
|  |  |  |  | ИС М-88 |  |
| 16. | Голубков | 30 | Подбер. | СБ-30 2М-120 |  |
| 17. | Незваль | 124 | Казань | ТБ-7 4М-40 |  |
|  |  |  |  | ТБ-7 4М-30 |  |
| 18. | ЛаГГ | 301 | Химки | И-301 М-105ПТК |  |
|  |  |  |  | И-301 М-105П |  |
| 19. | Ермолаев | 240 | Москва | ДБ-240 2М-105 |  |
|  |  |  |  | ДБ-240 2М-30 |  |
|  |  |  |  | ДБ-240 2М-37 |  |
| 20. | Бисноват | ЦАГИ | Москва | СК М-105 |  |
| 21. | Грушин | КБМАИ | Москва | ББ-4 М-105ТК |  |
| 22. | Сильванский | 153 | Новос. | И-220 М-88 |  |
| 23. | Боровков | 207 | Долгоп. | И-207 М-63ТК |  |
|  | Флоров |  |  | И-207 М-65Р |  |
| 24. | О.К.Антонов | 23 | Ленинг. | ОС МВ-6 |  |
| 25. | Москалев | КБ-31 | Ворон. | САМ-13 2МВ-6 |  |
|  |  |  |  | САМ-11 МВ-6 |  |
| 26. | Мосолов | 84 | Химки | ПС-84 тр./дес. |  |
| 27. | Грибовский | КБ-28 | Павшин | УТ 2МВ-4 |  |
| 28. | Адлер | 47 | Ленин. | Модиф. УТ в |  |
|  |  |  |  | тренир. истребит. |  |
| 29. | Смолин | 21 | Горький | УТ-2 М-82 | Автомобильный мотор |
| 30. | Камов | 156 | Москва | АК МВ-6 |  |
| 31. | Юрьев | МАИ | Москва | Г-1 |  |
|  | Братухин |  |  | Г-2 2МВ-6 |  |
| 32. | Щербаков | 289 | Подлип. | И-153 М-62 | С гермокабиной |
| 33. | Самсонов | 288 | Савел. | МДР-7 2М-88 |  |
| 34. | Четвериков | 31 | Таганр. | МДР-6 2М-62 |  |
|  |  |  |  | МДР-6 2М-63 |  |
|  |  |  |  | МДР-6Б 2М-105 |  |
| 35. | Бериев | 31 | Таганр. | КОР-2 М-63 |  |
|  |  |  |  | МБР-7 М-103 (2090,120) |  |

21 июня 1940 были совершены два полета ПСН-2 на буксире за МБР-2 на высоте 10-15 м со скоростью 160-175 км/ч, отцепка, планирование и спокойная посадка. В дальнейшем были произведены еще шесть полетов на разных высотах и скоростях с отцеплением и планированием. Отзыв летчика Иванова, который пилотировал образец, следующий: "Объект (ПСН-2) планирует устойчиво (по прямой), пологой спиралью и змейкой на скорости 175-260 км/ч. Эффективность управления вполне достаточна. Посадка на воду мягкая, погашение скорости после касания поплавков о воду плавное, устойчивость хорошая, зарывания носа поплавков нет". На 1940 год были определены основные этапы испытаний как боевых ПСН-2, так и ПСН-1. На последних отрабатывались эллипсы рассеивания и пуски на точность попадания. В этом же году планировалось запустить в серию боевые образцы ПТ, и было принято решение об организации учебного центра для подготовки специалистов по обслуживанию и применению их в войсках. Завод N23 начал создавать задел для серийного производства боевых образцов. Одновременно с этим велось конструктивное совершенствование ПТ. Прорабатывались проекты торпед типа "летающее крыло" в двух вариантах: пилотируемый — тренировочно-пристрелочный с полной автоматикой (ППТ) и беспилотный с полной автоматикой (БПТ). К началу 1940 года был представлен проект беспилотной летающей торпеды с дальностью полета от 100 км и выше, со скоростью полета до 700 км/ ч под самолет ДБ-3.

Однако этим разработкам не было суждено воплотиться в реальные конструкции (10223).

Другие оборонные отрасли:

21 июня 1940  г. ГУ ВВС и Главное управление авиационного снабжения вновь были слиты в Главное управление ВВС Красной армии. В соответствии с приказом  Наркомата обороны СССР № 0037 от 26 июля 1940 г. о новой структуре наркомата управление стало называться Главное управление Военных воздушных сил Красной армии. Управление состояло из: штаба ВВС, управлений — боевой подготовки, эксплуатации и войскового ремонта, кадров, военно-учебных заведений, аэродромной службы, заказов самолетов, заказов моторов, заказов вооружения и боеприпасов, заказов средств связи, снабжения, ремонта. 6 ноября 1940 г. в состав ГУ ВВС вошло Управление дальнебомбардировочной авиации (17898).

21 июня 1940 г. заместитель народного комиссара обороны СССР Г.И. Кулик и народный комиссар среднего машиностроения СССР И.А. Лихачев издали совместный приказ № 134с/1031 о проведении государственных испытаний дизеля М-250 в танке Т-34. Для проведения испытаний была создана государственная комиссия, председателем которой был назначен начальник Харьковского бронетанкового училища им. Сталина полковник Б.В. Делаков, а его заместителем – представитель АБТУ РККА военинженер 3 ранга А.А. Лаврушенков.

Основными целями проведения государственных испытаний дизеля М-250 являлись:

– определение надежности работы дизеля М-250 в танке Т-34 в течение гарантийного срока – 250 часов работы под нагрузкой;

– определение возможности замены в серийном производстве дизеля В-2 на дизель М-250 для танка Т-34;

– определение эксплуатационных данных дизеля М-250 в танке Т-34.

Предъявленные на испытания дизели М-250 (№ 3 и № 4) в сравнении с серийным дизелем В-2 имели одинаковые габариты, мощность и частоту вращения коленчатого вала, но существенно отличались по конструкции ряда узлов и деталей.

Дизель М-250 № 3 был подан на завод № 183 17 июля 1940 г. и в то же день в опытном цехе «540» началась его установка в танк А-34 № 311-18-3. Через день на завод № 183 для установки в танк А-34 № 311-11-3 поступил дизель М-250 № 4. Монтаж дизеля М-250 № 3 в танке А-34 № 311-18-3 был завершен 31 июля, а дизеля М-250 № 4 в танке А-34 № 311-11-3 – 13 августа 1940 г. Столь длительные сроки установки дизелей в танки объяснялись, прежде всего, тем, что многие узлы и агрегаты танков А-34, участвовавших до этого в длительных испытаниях, приходилось восстанавливать, не выходя за ворота опытного цеха «540». Здесь же, фактически «по месту», в каждом танке была расширена подмоторная рама для установки дизеля М-250, габариты нижнего картера которого были больше, чем у дизеля В-2. Кроме того, на левой стороне подмоторной рамы был установлен кронштейн для масляного фильтра (в отличие от дизеля В-2, на М-250 масляный устанавливался отдельно от двигателя).

Система охлаждения двигателя изменений не претерпела, за исключением того, что на танке А-34 № 311-18-3 вместо сотовых радиаторов были установлены трубчатые, к тому времени серийно изготавливавшиеся для танка Т-34. Система смазки двигателя в танках практически осталась прежней, за исключением того, что в танке А-34 № 311-11-3 были установлены масляные баки без радиаторов.

В связи с тем, что в топливном насосе высокого давления дизеля М-250 вместо центробежного регулятора был установлен механический привод опережения подачи топлива, в отделении управления справа от сидения механика-водителя был установлен сектор ручного привода, по внешнему виду напоминавший сектор ручного привода подачи топлива.

Так как дизель М-250 № 4 дополнительно был оборудован электроручным инерционным стартером ИС-8, предназначавшимся для резервного пуска двигателя, моторная перегородка танка А-34 № 311-11-3 была переделана. В ней по контуру инерционного стартера был сделан вырез, через который инерционный стартер заходил в боевое отделение на 200 мм. Все остальные системы, обеспечивавшие работу двигателя, остались без изменения.

В связи с меньшим объемом переделок первым к началу государственных испытаний был готов танк А-34 № 311-18-3. Испытания этого танка проводили: военинженер 3 ранга А.А. Лаврушенков, военинженер 1 ранга А.М. Малявинский, инженеры-исследователи завода № 75 Н.С. Войко и И.А. Слепов, механик-водитель Н.Ф. Носик и помощник механика-водителя А.К. Литвин.

Испытания танка А-34 № 311-11-3 проводили: военинженер 2 ранга М.Н. Федоров, инженеры-исследователи О.А Федотов и Г.И. Фраймович, механик-водитель В.В. Дюканов и помощник механика-водителя А.А. Пашин.

В вождении танков так же принимали участие инструкторы Харьковского бронетанкового училища РККА им. Сталина капитан В.А. Малышев и механик Н.Д. Попов (17625).

21 июня 1940 года былв подготовлена ведомость опытных танковых, самоходных и противотанковых систем, подлежащих разработке. Согласно ведомости, 85-мм зенитная пушка предполагалось в качестве вооружения для танка КВ с малой башней (КВ-1). В этом документе, данная система фигурировала третьим пунктом. Ещё интереснее выглядит пункт №7 данной ведомости. Под ним значится «85-мм самоходная пушка на шасси танка Т-34» (истребитель танков). Эта САУ должна была весить 26 тонн и развивать максимальную скорость 40 км/ч. Угол горизонтального обстрела из её орудия должен был составлять 360 градусов (17641).

21 июня 1940 года была подписана ведомость опытных танковых, самоходных и противотанковых систем, подлежащих разработке, в которой третьим пунктом фигурировала 85-мм зенитная пушка предполагалось в качестве вооружения для танка КВ с малой башней (КВ-1). Ещё интереснее выглядит пункт №7 данной ведомости. Под ним значится «85-мм самоходная пушка на шасси танка Т-34» (истребитель танков). Эта САУ должна была весить 26 тонн и развивать максимальную скорость 40 км/ч. Угол горизонтального обстрела из её орудия должен был составлять 360 градусов (15615).

21 июня 1940 года, Согласно ведомости опытных работ, предполагалась"85-мм самоходная пушка на шасси танка Т-34" (истребитель танков). Эта САУ должна была иметь боевую массу 26 тонн и развивать максимальную скорость 40 км/ч. В качестве вооружения предполагалась 85-мм зенитная пушка 52-К обр.1939 года. Исполнителем работ являлся завод №8, разработчик 52-К. Для этих целей выделили 2 шасси Т-34, но в связи со смертью М.Н. Логинова, главного конструктора завода №8, а также дополнительным задачам, проект очень быстро ушел в небытие (21343).

21 июня 1940 военпред АБТУ на Ижорском заводе сообщал в своем письме: «По состоянию заделов цех № 7 имеет все возможности выполнить программу 2-го квартала, так как на 20 июня заложено 100 корпусов и 96 башен, сварено 77 корпусов и 81 башня. В сборке 64 машины, принято обкаткой военной приемкой 35 машин, из них 28 с рацией. Реальная сдача в июне - 75-80 машин БА-10. Трудности с несвоевременной обеспеченностью верхними погонами и проводами для монтажа рации». Всего за 1940 год было изготовлено 987 БА-10М (из них 410 радийных) при годовом плане в 975 машин (11284).

21 июня 1940 было подготовлено донесение старшего военного представителя на Мариупольском заводе Г.И. Зухера, согласно которому работы по развертыванию производственных мощностей сводились к следующему:

N 944ccot21.06.40

Начальнику Авто Бронетанкового Управления Гэнерал-полковнику Павлову Д. Г.

Докладо состоянии производства по бронедеталям Т-34 на 3-де им. Ильича

2. Подготовка к развертыванию. По заводу, приказом Директора проводится ряд мероприятий по обеспечению выполнения программы в Июле-Августе. Эти мероприятия сводятся к нижеследующему :

1)Расчищается и расширяется литейный зал Сталелитейного цеха для отливки башен, балок носа и др.

2)Ведутся подготовительные работы к тому, чтобы с 1 -го Июля производить выплавку стали МЗ-2 кроме печи Мартеновского цеха №9 также в 1-й печи Мартеновского цеха №2. Для этого подготовляются склады шихтовых материалов, подготовляется печь №7, изложницы, литейный пролет, а также готовятся квалифицированные кадры.

3)Подготовляются проекты печей, крана, усиление подъемных столов для лучшего оснащения Стана № 1 в Прокатном цехе. В настоящее время прокатанными листами цеха обеспечиваются бесперебойно.

4)Расширяется Механический цех №5. Уже сломаны перегородки и конторки, непроизводительно занимавшие целый пролет в цехе, и в настоящее время заканчивается расчистка этого нового пролета для установки в нем станков.

5)Удлиняются 4 термические печи для обработки длинных деталей (борта, подкрылки) и устанавливаются добавочно 2 ванны.

6)Заканчивается монтаж двух правильных машин.

7)Заканчивается монтаж трех горизонт, расточных станков фирмы Пляуэрт в цехе №5.

8)Устанавливается отремонтированный маломощный (400—450 т.) пресс.

9)Устанавливается ряд станков во вновь строящемся цехе М.

10)Срочно ремонтируется артиллерийский тир.

Этим не исчерпывается вся сумма мероприятий. Первые сроки относятся к 25.6.40 - 1.7.40. Выполнение этих сроков будет мною освещено в донесении за 3-ю декаду Июня. [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1176. Л. 149-150.]

При изыскании необходимых для развертывания производственных мощностей дополнительных площадей на Мариупольском заводе были найдены значительные, но на тот момент слабо используемые площади, а именно: помещение старотрубного цеха; пробная мастерская трубного цеха; пролет (недостроенный) цеха «М» и помещение железо-котельного цеха. В середине июня Технический отдел Управления капитального строительства завода приступил к разработке проекта размещения производства на указанных площадях.

Кроме того, в рамках подготовительных работ по увеличению выпуска бронедеталей, начиная с июня 1940 г., руководство Мариупольского завода активно развивало внутризаводскую кооперацию. С целью оптимизации производства директор издал распоряжение организовать «группу технологов и конструкторов», перед которой ставились задачи по разработке инструмента, приспособлений и оснастки для массового выпуска бронедеталей Т-34. Результатом этих действий стало создание на Мариупольском заводе им. Ильича во втором полугодии 1940 г. специального отдела танкового производства - «Отдела 100» и Технологического бюро на его базе.

Также на заводе велись опытные работы по поиску путей упрощения технологии металлургического производства. Основными направлениями при этом были: проверка возможности выплавки стали марки МЗ-2 на твердой завалке, а не дуплекс-процессом, что в перспективе могло дать большую производительность мартеновских цехов; проверка возможности одинарной термообработки; упрощение процессов отжига листов после прокатки для создания меньшей загрузки печей (11906).

Армия:

21 июня 1940 нарком ВМФ также приказал Военному совету Черноморского флота перейти в оперативное подчинение командующему КОВО, начиная с 22 часов 21 июня. Согласно Директиве № 101396/СС, из состава Управления КОВО выделялось Управление Южного фронта. Авиация 12-й А составляла пять полков СБ, два легкобомбардировочных и восемь истребительных полков; авиация 5-й А — два полка СБ, один легкобомбардировочный и три истребительных полка; авиация 9-й А - один полк ДБ, пять полков СБ, один легкобомбардировочный и шесть истребительных полков. «Для оказания и содействия развитию успеха 12 и 9 армий в распоряжении командующего фронтом иметь три авиаполка ДБ и для высадки авиадесанта четыре полка ТБ».

Пунктом 7 Директивы предписывалось: «Распоряжением фронта подготовить выброску воздушного десанта для совместного удара с частями 12 армии в районе Тыргу-Фрумос. Выброску десанта произвести только после выхода в этот район механизированных частей».

Пунктом 8 Директивы авиации ставились следующие основные задачи: тесное взаимодействие с войсками на поле боя; удар по группировкам противника, стоящим перед нашими частями; содействие штурмовыми действиями продвижению наших частей (в первую очередь - механизированных и конных); уничтожение авиации противника на аэродромах; атака подходящих колонн противника и их штабов; прикрытие районов сосредоточения своих войск; выброска воздушного десанта.

Для обеспечения операции также предписывалось поднять посты ВНОС КОВО, ОдВО и Киева в порядке учебных сборов и организовать ПВО важнейших пунктов, складов, аэродромов и районов сосредоточения войск (Мельтюхов М. Указ. соч. С. 285-288, 290-292.).

В Таблицах 85-87 представлено число авиаполков, наличие самолетов (в том числе исправных и боеготовых экипажей) в ВВС КОВО и ОдВО по состоянию на 19 июня 1940 года (11710,415).

21 июня 1940 г. приказом НКО No.0117 УВВС и ГУАСКА были вновь слиты в Главное управление ВВС Красной Армии (11226).

21 июня 1940 года приказом наркома обороны № 0117 от ГУ ВВС КА и ГУАС были слиты в Главное управление ВВС Красной армии. Начальником ВВС был назначен Герой Советского Союза генерал-лейтенант Я.В. Смушкевич (Русский архив: Великая Отечественная. Т. 13 (2 - 1). Приказы народного комиссара обороны СССР. 1937-21 июня 1941 года. С. 320.).

Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 17 / 140 от 9 июня 1940 года «О зам. начальника Воздушных сил Красной армии» на эту должность был назначен генерал-лейтенант авиации П.В. Рычагов (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 26. Л. 112.). А вскоре в соответствии с новым постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 20 / 2 от 26 августа 1940 года П.В. Рычагов был утвержден начальником Главного Управления ВВС.

Очередная смена руководства произошла незадолго до начала Великой Отечественной войны. Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 33 / 48 от 21 мая 1941 года «О начальнике ГУ ВВС Красной армии» было предписано утвердить начальником ГУ ВВС КА генерал-лейтенанта авиации Жи-гарева П.Ф. и исключить из состава членов ГВС (Главного Военного Совета) как снятого с поста начальника ГУ ВВС КА генерал-лейтенанта авиации П.В. Рычагова. Генерал-лейтенанта авиации Жигарева П.Ф. соответственно предписывалось ввести в состав членов ГВС.

К началу Великой Отечественной войны Главное управление ВВС организационно состояло из штаба ВВС, управлений и самостоятельных отделов. Начальнику Главного управления подчинялись три заместителя (первый заместитель, заместитель по ВУЗ, третий - он же начальник НИИ ВВС), управления: дальнебомбардировочной авиации (ДВА), кадров, опытного строительства, заказов и вооружения, строительства аэродромов, снабжения и ремонта - и несколько самостоятельных отделов (общий, финансовый, редакция журнала «Вестник Воздушного Флота»). Через первого заместителя начальнику Главного управления подчинялись управления: боевой подготовки, технической эксплуатации, инженерной службы и метеослужбы. Штаб ВВС организационно состоял из нескольких самостоятельных отделов, ведущим из которых являлся первый отдел. Работа в штабе строилась по операционным направлениям, на каждом из которых работали один-два офицера. Они вели карты оперативной обстановки ВВС нескольких военных округов, изучали вероятного противника, учитывали и анализировали его боевой состав и аэродромную сеть, поддерживали постоянную связь со штабами ВВС военных округов, готовили проекты распоряжений и приказов в войска и донесения в Генеральный штаб, контролировали выполнение мероприятий по реорганизации и перевооружению ВВС, инспектировали авиационные части. В связи с тем, что в составе центрального аппарата ВВС самостоятельной службы тыла не было, указания по организации работы тыла ВВС военных округов (ВВС фронтов) исходили от отдела тыла штаба ВВС (Кожевников М.Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. С. 24-25.) (11710,332).

Внешняя политика:

June 21 1940 Communists arrange rallies and demonstrations in larger settlements of Estonia to demand that the Government step down. In Tallinn the demonstration gets out of control and grows into an armed action. With the support of the Red Army, Toompea Castle is ceized; police stations are taken over; Estonian military units are disarmed; political prisoners are freed. A new Government is announced on the radio in the evening: Andrei Zhdanov has appointed the poet Johannes Vares Prime Minister and predominantly leftwing intellectuals and labour movement functionaries as ministers (1224).

21 июня 1940 коммунисты организовали беспорядки и демонстрации в основных населенных пунктах Эстонии с требованием отставки правительства. В Таллинне демонстрация вышла из под контроля и переросла в вооруженные действия. При поддержке КА был захвачен замок Тоомпеа, были взяты полицейские участки, эстонские воинские части были разоружены, а политические заключенные - выпущены. Новое правительство объявило вечером по радио, что А.Жданов назначил Президентом Йоханнеса Вареса, поэта, а интеллектуалов левой ориентации и функционеров рабочего движения - министрами (1224).

21 июня в 1940 году создание советского правительства в Эстонии во главе с И.Варесом (14929).

За рубежом:

21 июня 1940 - Шесть бипланов-торпедоносцев Swordfish воздушного флота из эскадрилий № 821 и № 823, базирующихся на Королевской военно-морской базе Хатстон, пытаются атаковать Шарнхорст, идущий из Тронхеймс-фьорда, Норвегия, в Киль , Германия. Они не получают попаданий, и две меч-рыбы сбиты (20795).

21 июня 1940 итальянская армия вторглась в Южную Францию (4962).

22 июня 1940 в Компьене Франция подписала капитуляцию (в том самом вагоне, в котором в 1918 году подписывала капитуляцию Германия) (4962).

June 21st, 1940: Franco-German armistice negotiations begin at Compiegne in the same railroad car of Marshal Foch where the German delegates received the Allied armistice terms in November, 1918. Hitler issues a proclamation announcing the end of the war in the West, and orders flags to be flown throughout Germany for ten days (3819).

21 июня 1940 в Компьене начались франко-германские переговоры о перемирии в том же самом вагоне м Фоша, в котором было подписано перемирие в ноябре 1918. А.Г. выпустил заявление об окончании войны на Западе и приказал приспустить флаги по всей Германии на 10 дней (3819).

21 июня 1940 Уинстон Черчилль приказал создать первые английские десантные части по примеру немецких (4962).

Авиапромышленность:

22 июня 1940 года А.И.Шахурин писал письмо N 1584сс Л.П.Берия:

В связи с решением Правительства о постановке производства самолета ПБ-100 по линии ОТБ НКВД необходимо следующее:

а) закончить разработку чертежей воздушных тормозов и управления ими к самолету 100 по типу Ю-88, с передачей чертежей заводу N 39 и заводу N 22 к 15 июля 1940 года;

б) закончить разработку чертежей аппаратуры автоматического вывода самолета "100" из пикирования по типу Ю-88, с передачей чертежей заводу N 39 и заводу N 22 к 15 июля 1940 года;

в) Выделить группу ведущих конструкторов в количестве 30 человек для передачи технических материалов и участия при внедрении на заводе N 39 самолета "100";

г) выделить специальную группу ведущих конструкторов в количестве 5 человек для инструктажа при изготовлении и монтаже воздушных тормозов и аппаратуры автоматического вывода, а также для участия в отработке их на самолете, начиная с первого экземпляра;

д) закончить разработку чертежей на фюзеляж под пикирующий вариант машины с передачей их заводу N 39 и заводу N 22 к 15 июля 1940 года.

е) обеспечить к 1 августа 1940 года передачу заводам NN 39 и 22 по 8 комплектов синек и заводу N 39 одного полного комплекта калек по самолету "100" с учетом всех изменений, связанных с переходом самолета "100" на вариант пикирующего бомбардировщика (1293,58).

22 июня 1940. Протокол № 17. Решения ПБ за 27 мая - 23 нюня 1940 г.

29.5.40 г.

П. 28. Вопрос КО. О производстве самолетов и бомбардировщиков*.

04. 6. 40 г.

П. 95. Вопрос КО. О ближнем бомбардировщике*.

П. 100. Вопрос КО. О проектировании и изготовлении опытных образцов танков*.

П. 106. Об экранировании машин Т-28 (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б))*.

П. 107. О производстве танков Т-34 в 1940 г. (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)*.

П. 108. О производстве танков KB (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)*.

П. 125. Вопрос КО. Об организации производства пистолетов-пулеметов «ППД»*.

П. 175. О тракторах и грузовиках для НКО.

15.6.40 г.

П. 184. Вопросы КО. О постройке новых авиационных моторов*.

19.6.40 г.

П. 197. Об организации производства танков типа «KB» на Челябинском тракторном заводе

им. Сталина (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б))*.

П. 198. Об обеспечении производства танков «KB» на Челябинском тракторном заводе бронекорпусами и башнями (постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)).

22.6.40 г.

П. 228. О внедрении в серийное производство «100» в варианте пикирующего бомбардировщика*.

П. 245. Вопрос НКО. О принятии пушек от фирмы «Шкода» (11773).

22 июня 1940 г. глава НКАП Шахурин направил Берии письмо № 1584сс, в котором изложил предстоящие объемы работ по пикирующему бомбардировщику ПБ-100 — успеть запустить документацию в производство и обеспечить ее конструкторское сопровождение было возможно только непосредственно на предприятии, где самолет будет строиться. А поскольку на выбранных для этого московских заводах № 22 и 39 спецрежима не существовало, конструкторов надо было освобождать.

В тот же день (вот так работала советская бюрократия!) вышли Постановление Комитета обороны при Совнаркоме (правительстве) СССР №275сс и совместный приказ НКВД и НКАП № 00757/306сс, которые обязывали Главного конструктора Опытного конструкторского отдела завода № 22 В. М. Петлякова спроектировать пикирующий бомбардировщик ПБ-100 на базе многоцелевого высотного истребителя ВИ-100 («100») (22819).

22 июня 1940 вышел совместный приказ НКВД и НКАП N 00757/306сс. По признаку "Для обеспечения серийного производства самолета "100" в варианте пикирующего бомбардировщика ПРИКАЗЫВАЮ: (406,13).

1. Начальнику отдела 29 завода 156 тов. Кутепову (ОТБ) (НКВД):

а) Закончить разработку чертежей воздушных тормозов и управлений ими к самолету ПБ-100 по типу Ю-88, с передачей чертежей зав. 39 и 22 к 15 июня с.г...." (406,13).

Где-то рядом был приказ N 306 НКАП (1160).

По другим данным приказ НКАП имел номер N 1005/306 (1077,12).

По третьим данным этот приказ был от 26 июня 1940

Для обеспечения серийного производства самолета "100" в варианте пикирующего бомбардировщика, - П Р И К А 3 Ы В А Е М:

1. Начальнику отдела 29 завода 156 тов. КУТЕПОВУ (ОТБ НКВД):

а) .Закончить разработку чертежей воздушных тормозов и управлений ими к самолету ПБ-100 по типу Ю-88, с передачей чертежей зав. 39 и 22 к 15 июля с.г.

б) Закончить проработку чертежей аппаратуры автоматического вывода самолета БП-100 из пикирования по типу Ю-88, с передачей чертежей зав. 39 и 22 к,15 июля с.г.

в) Закончить разработку чертежей на фюзеляж под пикирующий вариант самолета с передачей их зав. 39 и 22 к 15 июля 1940

г) Обеспечить передачу зав. 39 и 22 по 8-ми комплектов синек и заводу 39 одного полного комплекта калек по самолету ПБ-100 с учетом всех изменений, связанных с переходом самолета "100" .на вариант пикирующего.бомбардировщка к 1 августа с.г....(406,13).

22 июня 1940 вышло постановление Правительства N 275 о подготовке производства и запуске в серию ПБ-100 (1213).

По другим данным этот приказ вышел 23 июня

22 июня 1940 формально закончились совместные испытания ДБ-ЛК Беляева, которые начались 10 октября 1939 и потом из-за поломки был ремонт (2090,232).

В решении комиссии по испытаниям ДБ-ЛК и было отмечено, что машина не могла проходить испытания с максимальной нагрузкой из-за предельно задней центровки, малой прочности шасси, высокой посадочной скорости, больших длин разбега и пробега:

"...Вместе с тем, схема ДБ-ЛК представляет исключительный интерес для ВВС.

Необходимо довести ДБ-ЛК в части улучшения взлетно-посадочных свойств, стрелкового вооружения и предъявить самолет к повторным испытаниям к 15 октября 1940." (3075,8).

22 июня 1940 в ходе заводских испытаний И-200 А.И.М, которые проходили с 31 марта по 17 августа 1940, на И-200-3 состоялся полет в Ногинск и обратно. Потом до 23 июля машину ремонтировали (2988).

22 июня 1940 в ходе гос. испытаний И-301 М-105 П, которые проводились в НИИ ВВС с 14 по 27 июня 1940 л Супруном и П.М.Стефановским были полеты: на скороподъемность после устранения утечки воздуха из всасывающего патрубка и вынужденная посадка из-за течи в шланге уборки шасси. Шасси в полете непроизвольно встали на замки в выпущенном положении; полет на расход горючего и вынужденная посадка из-за срыва нижнего щитка шасси. Шасси после взлета не убралось. Чинили (2922).

С 22 июня 1940 г. согласно распоряжения Начальника Главного Управления ГВФ Героя Советского Союза В.С.Молокова самолеты типа ПС-35 допускались к эксплуатации на гражданских воздушных линиях. Короткое время спустя все 7 машин выпуска 1939-40 гг. поступили в Украинское Управление ГВФ. Ниже приводятся их бортовые номера и дата регистрации в Аэрофлоте:

1. ПС-35 СССР-Л2487 (зав. №6) зарегистрирован 17.11.39 г.

2. ПС-35 СССР-Л2484 (зав. №3/0) зарегистрирован 28.06.40 г.

3. ПС-35 СССР-Л2485 (зав. №4/0) зарегистрирован 28.06.40 г.

4. ПС-35 СССР-Л2483 (зав. №2/0) зарегистрирован 03.08.40 г.

5. ПС-35 СССР-Л2489 (зав. №8/0) зарегистрирован 03.08.40 г.

6. ПС-35 СССР-Л2488 (зав. №7/0) зарегистрирован 17.08.40 г.

7. ПС-35 СССР-Л2428 (зав. № 1) зарегистрирован 10.12.40 г. (10698).

С 22 июня 1940 г., согласно распоряжению начальника ГУ ГВФ B.C. Молокова, ПС-35 допускались к эксплуатации на воздушных линиях. Вскоре все 7 машин поступили для эксплуатации в Украинское управление ГВФ. Вплоть до июня 1941 г. они летали на линиях Киев-Москва и Киев-Одесса. Как правило, самолетом управлял экипаж из двух пилотов. Бортмеханик не был предусмотрен, однако в случае необходимости он занимал одно из мест в пассажирском салоне. Что касается стюардессы, то согласно распространенной легенде впервые она в отечественной авиации появилась именно на ПС-35. Оформлена, впрочем, эта дама была на должность кладовщицы.

В ходе эксплуатации ПС-35 выяснилось, что при существующем капотировании двигателей в зимнее время они быстро охлаждаются. Так, 12 января 1941 г. борт СССР-Л2489 из состава 16-го летного отряда следовал по маршруту Киев-Одесса. При подходе к одесскому аэродрому командир корабля Сопин выполнил длительное планирование с убранным газом. В результате двигатели переохладились и заглохли, самолет совершил вынужденную посадку, недолетев до ВПП 300 м (19855).

22 июня 1940 года зам. председателя КО Н. Вознесенский писал письмо в НКО Тимошенко С.К., НКАП Шахурину А.И., НКВ Ванникову Б.Л.

Для скорейшего изготовления 37 мм мотор-пушки и приспособления ее под имеющиеся самолеты, КО предлагает:

НКВ Ванникову Б.Л. (ОКБ-15) заключить договор с НКО (ГУАС КА) на изготовление 37 мм мотор-пушки, со сроком предъявления ее на госиспытания не позднее 1 марта 1941 года.

НКО Тимошенко С.К. предусмотреть в плане опытных работ на 1940 год ассигнования на изготовление 37 мм мотор-пушки и не позднее 1 апреля 1941 года провести госиспытания.

НКАП Шахурину А.И. совместно с НКО и НКВ установить возможность установки 37 мм мотор-пушки на серийные и опытные самолеты и внести предложения в КО в десятидневный срок (3375,23).

22 июня 1940 года была подготовлена докладная записка Вознесенскому Н.А.

О 37 мм авиационной мотор-пушке

В письме на имя Молотова В.М. начальник ОКБ-15 Шпитальный докладывает о трудностях, которые он встречает при создании 37 мм авиационной мотор-пушки, а именно:

Представители ГУАСКА выступают против мотор-пушки 37 мм и не заключают договора с ОКБ-15 на изготовление опытного образца. Кроме того, ГУАСКА до сих пор не имеет тактико-технических требований на мотор-пушку 37 мм.

ОКБ-15 встречает трудности в получении средств на постройку мотор-пушки.

Шпитальный просит о проверке указанных им фактов и обсуждении на КО вопроса о мотор-пушках 37 мм.

Молотовым В.М. дано указание: «помочь Шпитальному двинуть это дело».

Докладываю, что в 1939 году по договору с ГУАСКА ОКБ-15 Шпитального должно было изготовить опытный образец 37 мм авиационной пушки в варианте крыльевой и фюзеляжной. Договор Шпитальным не был выполнен, работы над пушкой продолжаются в 1940 году и в июле 1940 года пушка должна быть сдана на испытания.

Работы по 37 мм авиационным пушкам ведутся также КБ Таубина.

Секретариат КО вызовом представителей ОКБ-15 Шпитального и ГУАСКА Никонова (начальника 3 гл. управления ГУАСКА) установил, что между ОКБ-15 и ГУАСКА существуют нездоровые взаимоотношения. В частности, ГУАСКА утверждает, что Шпитальный не выполняет технические требования ГУАСКА на изготовляемый опытный образец 37 мм авиапушки, т.е. он делает образец 37 мм пушки только в варианте крыльевой и фюзеляжной, а на мотор-пушку требует новый договор и новые технические требования, тогда как пушка должна быть универсальной.

После совещания в секретариате КО ГУАСКА предъявило к ОКБ-15 новые технические требования на изготовление 37 мм мотор-пушки (в старых технических требованиях этого не было). Причем ГУАСКА намерено заключить второй договор на 37 мм мотор-пушку после рассмотрения технического проекта этой пушки, проектирование которой финансируется НКВ в сумме 50000 рублей и после выявления результатов испытаний, изготовляемой в настоящее время 37 мм авиапушки в варианте крыльевой и фюзеляжной.

Шпитальный принял технические требования ГУАСКА на изготовление 37 мм мотор-пушки и просит утвердить правительственным решением ее изготовление, а также и самолет под эту мотор-пушку.

Секретариат КО считает необходимым:

Обязать НКВ Ванникова Б.Л. (ОКБ-15) заключить договор с НКО на изготовление 37 мм мотор-пушки с предъявлением ее на госиспытания не позднее 1 марта 1941 года.

НКО – Тимошенко С.К. предусмотреть в плане опытных работ 1940 года ассигнования на изготовление 37 мм мотор-пушки.

НКАП – Шахурину А.И. совместно с НКО и НКВ установить возможность установки 37 мм мотор-пушки на серийные и опытные самолеты и внести предложения в КО в 10-ти дневный срок.

Прошу подписать проект распоряжения (3375,22).

22 июня 1940 года на НИП АВ закончились полигонные испытания осколочных бомб АО-15 опытного суррогатного снаряжения 1939 года, завода № 12, которые проходили с 23 апреля 1940.

Отв. исполнитель – в/инженер 2 ранга Дьячков

Цель испытаний

Испытания имели целью определить:

Осколочное действие бомб.

Рациональное дробление корпуса бомбы взрывчатым веществом.

Безотказность действия.

Устойчивость бомб в полете.

Заключение

Бомбы АО-15 снаряженные АМТ 80/20 НБК, ШНК., АМН 88/12 НБК и русским сплавом – заливкой 1939 года, завода № 12, по осколочному действию и дроблению корпуса бомбы взрывчатым веществом в сравнении со штатной бомбой дали неудовлетворительные результаты и полигонные испытания не выдержали.

Так как бомбы АО-15 снаряженные русским сплавом – заливкой дали уменьшение осколочного действия в сравнении со штатной бомбой всего на 10-20%, то НИП АВ считает возможным допустить в военное время снаряжение бомб АО-15 русским сплавом (7554).

22 июня 1940 года на НИП АВ закончились полигонные испытания осколочных бомб АО-20 опытного суррогатного снаряжения 1939 года, завода № 55, которые проходили с 7 мая 1940.

Отв. исполнитель – в/инженер 2 ранга Дьячков

Цель испытаний

Испытания имели целью определить:

Осколочное действие бомб.

Рациональное дробление корпуса бомбы взрывчатым веществом.

Безотказность действия.

Устойчивость бомб на траектории.

Заключение

Бомбы АО-20, снаряженные АМТ 80/20 и АМН 88/12 набивкой 1939 года завода № 55 по осколочному действию и дроблению корпуса бомбы ВВ в сравнении со штатной бомбой АО-20 дали неудовлетворительные результаты и полигонные испытания не выдержали (7553).

22 июня 1940 года на НИП АВ закончились полигонные испытания осколочных авиабомб АО-10 сталистого чугуна (литье) снаряженных ТНТ+ДНН 80/20 футлярным методом на горизонтальном шнекаппарате 1940 года, завода № 12, которые проходили с 9 июля 1940

Отв. исполнитель – в/инженер 2 ранга Дьячков

Цель испытаний

Испытание имело целью определить:

Осколочное действие бомбы.

Рациональное дробление корпуса бомбы взрывчатым веществом.

Безотказность действия бомб.

Устойчивость бомб в полете.

Заключение

Бомбы АО-10 сталистого чугуна (литье) снаряженные ТНТ+ДНН 80/20 футлярным методом на горизонтальном шнекаппарате 1940 года, завода № 12, по осколочному действию и дроблению корпуса бомбы взрывчатым веществом в сравнении со штатными бомбами АО-10 сталистого чугуна (литье) снаряженные ТНТ+ДНН 80/20 методом шнекования дали удовлетворительные результаты и полигонные испытания выдержали (7550).

22 июня 1940:

«Прокурору СССР по спецделам от Баланиной Марии Николаевны (по первому браку Королевой)

Заявление

Мой сын, Королев Сергей Павлович, был осужден Военной коллегией Верховного суда СССР 27. IX. 1938 г. к 10 годам лишения свободы по ст. 58 п.п. 7 и 11 и 17/8.

13 июня 1939 года приговор был отменен с передачей дела на новое рассмотрение со стадии предварительного следствия и сын мой был возвращен в Москву с Колымы.

Моему сыну 33 года. Инженер-конструктор авиаппаратов, летчик, организатор исключительной по своему значению отрасли авиации — ракетных полетов в стратосфере, работал в НИИ №3 в Москве.

Из беседы с зам[естителем] Главного воен[ного] прокурора тов. Афанасьевым, а затем с зам[естителем] Глав[ного] прокурора по спецделам тов. Осипенко мне стало ясно, что новое подробное расследование (экспертиза) исключило возможность обвинения моего сына в к[онтр]р[еволюционном] вредительстве.

19 июня с[его] г[ода] тов. Осипенко мне заявил, что следствие закончено и «о судьбе сына я узнаю из его письма».

...В дальнейшем разговоре выяснилось, что после того, как отпало обвинение в к[онтр] р[еволюционном] вредительстве, моего сына обвиняют якобы «в плохом окружении — знакомстве с гл[авным] инженером Лангемаком».

Мне непонятно, как можно обвинять сына за знакомство с Лангемаком, которого он узнал на работе и не мог предполагать о его к[онтр] революционных; взглядах.

Если можно обвинять за плохое окружение, то нельзя же не учесть, что, даже после осуждения сына, такие люди, как Герои Советского Союза — Гризодубова и Громов, сочли возможным дать письменный отзыв и помочь мне в реабилитации сына и отмене приговора.

По этим основаниям я прошу, поскольку целиком и полностью отпало обвинение в к[онтр]р[еволюционном] вредительстве и сыну предъявляется новое обвинение в каком-то знакомстве с инж[енером] Лангемаком, дать ему возможность доказать свою невиновность при рассмотрении дела в судебном порядке, либо проверить дополнительным следствием окружение сына и допросить тех из его сослуживцев, которые были не только его знакомые по службе, но и близкие товарищи и которых я могу в случае необходимости назвать.

Считаю нужным добавить, что мой сын находится в заключении уже два года и прошло свыше года с момента отмены приговора Пленумом Верховного' суда СССР.

Мать Королева С. П.

(Баланина М. Н.)

22.VI [19] 40 г.» (11912)

22 июня 1940 года в 05:17 стратостат «ОСОАВИАХИМ-2» стартовал в Звенигороде с майором И.И.Зыковым и научным работником АН СССР А.П.Кузнецовым. В первые же минуты взлета, на высоте 10-12 м, произошло неожиданное самоотделение гондолы от оболочки. Она упала на землю, экипаж отделался ушибами. Облегченная оболочка взмыла в воздух и опустилась в нескольких километрах от места старта. Как оказалось, перед стартом не проверили состояние ранцевого механизма, у него было деформировано кольцо, не выдержавшее тяжести гондолы уже на старте. По счастью, это произошло не на высоте 200-300 м от земли, тогда бы гибель экипажа была неизбежной — гондольный парашют не успел бы раскрыться, а экипаж не смог бы быстро открыть люк гондолы для выбрасывания на парашютах.

Череда неудач не остановила желание пилотов-воздухоплавателей подняться на недосягаемые прежде высоты. В 1940 году Фомин и Крикун обратились с письмом в правительство:

«Стремясь добиться больших достижений Советского Союза в завоевании стратосферы, просим Вас разрешить нам выполнить полет в стратосферу на высоту 24000 метров. Цель полета: установление мирового рекорда высоты и выполнение ряда научных заданий Академии Наук СССР.

Полет, который будет проведен на имеющемся стратостате объемом 31000 м3 конструкции т. Годунова, с использованием газа гелия, явится показом роста советской науки и техники. Старт стратостата возможен летом 1940 г. на базе Отдельной воздухоплавательной группы, находящейся сейчас в ведении Аэрофлота.

Работая в Отдельной воздухоплавательной группе, имея необходимый опыт летной работы и, в частности, выполнив в 1939 году испытательно-научный полет в стратосферу на стратостате-парашюте СССР ВР-60 Комсомол, считаем своим долгом продолжить работу по завоеванию стратосферы, будучи уверенными в успешном проведении полета.

Мы будем счастливы оправдать Ваше доверие, поднять флаг Советского Союза на недостигнутую еще высоту, обогатив нашу науку новыми знаниями и установив мировой рекорд во славу нашей Великой Родины.» (19614).

22 июня 1940 г. в 5.17 «Осоавиахим-2» (оболочку объёмом 60 000 м3 наполнили смесью из 90% гелия и 10% водорода)79 стартовал в Звенигороде с майором И.И. Зыковым и сотрудником АН СССР А.П. Кузнецовым. В первые же секунды взлёта на высоте 10-12 м неожиданно произошло отделение гондолы от оболочки. Она упала на землю, экипаж отделался ушибами. Облегчённая оболочка взмыла в воздух и опустилась в нескольких километрах от места старта.

Как оказалось, перед стартом не проверили состояние ранцевого механизма, у которого было деформировано кольцо, не выдержавшее тяжести гондолы. По счастью, это произошло не на высоте 200-300 м от земли, тогда гибель экипажа была бы неизбежной — гондольный парашют не успел бы раскрыться, а экипаж не смог бы быстро открыть люк гондолы для выбрасывания на парашютах.

После аварии при старте «Осоавиахима-2» идея полётов на стратостатах окончательно дискредитировала себя в глаза военных. Новый начальник ВВС Я.П. Смушкевич в докладной записке Наркому обороны С.К. Тимошенко сообщал:

Дело стратосферных полётов находится в чрезвычайно неблагоприятных обстоятельствах. Каждый из воздухоплавателей на свой страх и риск подыскивает себе подходящую оболочку, подбирает экипаж и добивается разрешения на полёт. При этом цифры показывают, что полёты в большинстве случаев оказываются недостаточно подготовленными. Продолжать практику стратосферных полётов в таком неорганизованном виде я считаю нецелесообразным и компрометирующим столь серьезное дело.

Нарком поддержал Я.П. Смушкевича, подчеркнув, что «в настоящее время дело изучения стратосферы пока что лишено какого-либо практического оборонного значения и представляет чисто научный интерес».

В результате военные решили передать организацию всех стратосферных полётов Академии наук.

Вскоре началась война, и о полётах в стратосферу пришлось забыть (20120).

Другие оборонные отрасли:

22 июня 1940 г. было образовано Главное военно-инженерное управление (ГВИУ) Красной армии путем реорганизации Инженерного управления РККА, с передачей всех функций. С 21 июля 1940 г. структура ГВИУ выглядела следующим образом: 1) управление военно-инженерной подготовки, 2) управление оборонительного строительства, 3) управление военно-инженерного снабжения и запасов, 4) организационно-методический отдел, 5) отдел кадров, 6) финансовый отдел, 7) технический совет. В марте 1941 г. из состава ГВИУ было выделено Управление строительства укрепленных районов. Основными функциями ГВИУ в это время являлись: руководство инженерными войсками и подготовкой других родов войск в инженерном отношении; снабжение войск инженерным имуществом и накопление запросов его на случай войны; разработка по указаниям Генерального штаба Красной армии мероприятий по подготовке территории к войне в инженерном отношении; руководство усовершенствованием техники инженерной службы путем разработки тактико-технических требований к новым образцам вооружения, наблюдения за их производством, организации испытаний и введения их на вооружение Красной армии; разработка программ и наставлений по военно-инженерному делу; руководство военно-инженерными складами. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 32. Л. 121-122.) (18043).

22 июня 1940 г. приказом по заводу №120 согласно распоряжения заместителя Наркома Вооружения И. А. Мирзаханова старший инженер-конструктор, начальник группы В. Н. Шамарин, а также старшие инженеры-конструкторы В. Ф. Стурницкий и М. А. Александров, конструктор II категории Н. А. Тараканов и конструктор Г. А. Архипов были переведены для работы на Люберецкий завод Народного комиссариата среднего машиностроения.671 Как отмечал в характеристике на В. Н. Шамарина врио главного конструктора завода №7 Л. И. Горлицкий, «в работе инициативен и настойчив в решении поставленных задач. Трудолюбив и дисциплинирован».672 Конструкторская документация на проводимые группой работы частично была направлена в Люберцы.673 (20074).

22 июня 1940:

Из оперативной сводки по СТЗ от 22.04.1940 г.

По вопросу подготовки производства машин А-34.

Во исполнение постановления КО СССР № 443 нарком среднего машиностроения Лихачев издал приказ и график подготовки производства машины А-34 на СТЗ со сроком окончания подготовки производства на программу 1940 года к 01.10.1940 г.

На 12.04.1940 г. состояние следующее : Завод № 183 должен был обеспечить СТЗ в феврале 1940 г. всеми чертежами установочной серии. После невыполнением срока заводом № 183 установлены следующие сроки : один к 15.03.1940 г. и другой к 05.04.1940 г. Однако и этих сроков завод № 183 не выдержал. Из потребных 3500 чертежей на 20.04.1940 г. СТЗ получил только 1400 шт.

В механическом цеху спроектировано 12 приспособлений из 66.

После приостановки изготовления деталей А-34 в механосборочном цехе для экспериментальных целей и.о. директора СТЗ Демьяновичем был издан приказ о всемерном форсировании изготовления деталей А-34 установочной серии на программу 1940 г. В механосборочный цех спущено уже 640 чертежей, по которым идет изготовление деталей установочной серии.

С поступлением на СТЗ опытных чертежей с завода № 183, разработка технологии на СТЗ производилась, в основном, по опытным чертежам. СТЗ заведомо знал, что с получением чертежей установочной партии с завода № 183 необходимо будет корректировать опытные чертежи, что и ведется на СТЗ в настоящее время.

Строительство механосборочного цеха № 2 для А-34 до настоящего времени не начато.

Прошу Вас ускорить поставку чертежей А-34 с завода № 183.

Военный представитель АБТУ РККА на СТЗ

военинженер 2-го ранга Левинт (11450).

22 июня 1940 был подготовлен доклад военного представителя на СТЗ Я.С. Левина, характеризующий состояние дел на заводе в середине июня на СТЗ:

22.06.1940№92

НАЧАЛЬНИКУ 4 ОТДЕЛА АБТУ КА Москва Кр. Площадь, 2-й дом НКО.

По вопросу: состояние подготовки средств по Т-34.

Доношу о ходе подготовки производства Сталинградского тракторного завода по танку Т-34 на программу 1940-1941 г. по состоянию на 20 июня 1940 г.

1. Обработка чертежей машины

Основная подготовка производства ведется по чертежам завода № 183«установочная серия». Спец. КЭО СТЗ пересматривает чертежи и подготовляет к выпуску кальки детальных чертежей и специфи-Первый вариант серийной башни (сборочный чертеж 34.30сб). Изготовлено 37 комплектов. Такие башни ставились, в том числе, и на машины установочной серии.

Спущенная цехам за подписью гл. инженера завода программа по выпуску деталей Т-34 на июнь месяц не выполняется, так как она не обеспечена соответствующими средствами производства, металла и т.д.

Июньская программа находится под угрозой невыполнения. Необходимо обязать НКСМ контролировать, проверять ход выполнения программы не откладывая на последние м-ца и оказывать помощь заводу в обеспечении выполнения программы, снабжении материалами. 6. Строительство

Сдаточный цех (корпус) был готов в 1939 г. с подкрановыми путями, оборудованными для выпуска машин Т-26. С изменениями объекта производства требуется произвести следующие первоочередные работы: укладка кирпичной стены, закончить переоборудование подкрановых путей и самотаски, установить конвейер и минимум 3—4 30-ти тонных крана. Срок окончания первой очереди работ по строительству намечен к 20 августа 40 г. В настоящее время при- сгуплено к строительным работам по сдаточному цеху (ломка старых фундаментов под конвейер, укладка нового фундамента), но работа проходит медленно.

Потребный материал для фермы в количестве 15 тонн отсутствует. Из числа потребных 10-ти кранов для сдаточного цеха завод имеет договор с заводом им. Кирова на поставку в IV квартале с. г. 2 кранов с пролетом 9,5 м., предназначенных для красильного отделения. Вопрос о потребных 5-ти 35-ти тонных кранов для сборки и 2-х 30-ти тонных для погрузной площадки остается открытым.

Необходимо поставить вопрос перед НКСМ о срочном размещении заказа на соответствующих заводах. Ничего реального по данному вопросу со стороны НКСМ пока не принято.

Один 15-ти тонный кран планируется перенести из МСЦ №2 в сдаточный цех. Работы по расширению МСЦ №2 идут также медленно. Перед началом строительных работ, для подготовки площадки по всей площади постройки4624 кв. м. необходимо вывезти земли около 19000 куб. м. Работы по вывозке земли окончены.

22июняс.г. приступают к рытью котлована под фундамент. Строительными материалами для начала работ по данному объекту трест «Волгопромстрой» в основном обеспечен. Отсутствует около 15 наименований профилей железа для ферм, к изготовлению которых строители приступить не могут, что вызывает опасение о окончании строительных работ в срок к 1/Х-40 г.

Выпущен альбом чертежей нормалей по всей машине. Выпущено чертежей полуфабрикатов на поковки на 130 штук. Основная причина задержки выпуска чертежей в производство - отсутствие утвержденных замечаний технологов СТЗ заводом №183, который из 37групп окончательно утвердил и выслал 9.

Чертежи 41 и 42 групп (сервоуправление) аннулированы, завод №183 обещает к 25.VI.40 г. выслать чертежи механического сервоуправ- ления.

Составлена и согласована с заводом № 183, а также мной ведомость замены марок материалов завода № 183 на материалы СТЗ по всем деталям, которая послана Вам на утверждение.

2.Отработка технологии производства

Технология по всем группам отработана ина основании ее составлены комплектовочные карты и разработан проект цехов для выпуска машин Т-34.

3.Подготовка штампов, приспособлений и инструмента

Из 116 наименований деталей, намеченных по программе для кузнечного цеха на июнь месяц, не обеспечены металлом 60 наименований. Полностью в дефиците марки сталей 40СХ, 3312, 45НХ, ЮХВВА и ряд профилей по сталям 3,6, 10,20 и 1045, а также «кубики» для изготовления штампов, которые обязан поставить завод №221. Необходимо срочное вмешательство и содействие НКСМ СССР. Под угрозой невыполнения, по указанным выше причинам, находится программа СТЗ и з-да № 183.

4.Обеспеченность станочным оборудованием

К существующему на СТЗ оборудованию необходимо закупить станков различных типов 250-260 шт.

В виду того, что еще не решен вопрос какие детали 29 и 30 групп будет обрабатывать сам СТЗ и какие завод №264, заявка может быть дополнительно еще увеличена на 15-20 станков.

Прилагаемая ниже ведомость потребного оборудования составлена не из действительной потребности завода в импортном оборудовании, а на основании спецификации уже имеющегося в наличии НКСМ СССР импортного оборудования ранее закупленного и подлежащего реализации при производстве машин Т-34.

Из 253 станков, указанных в прилагаемой заявке завезено на завод 23 станка. Размещено заказов на 37 станков. В настоящее время в НКСМ СССР находится представитель СТЗ, которому поручено разместить заказ, и приобрести недостающее оборудование.

5.График выпуска по месяцам и его выполнение

Программа цехам по машине Т-34 на 1940 г. и июнь м-ц 1940 г.указана в следующей таблице:

| Наименование цехов | Программа в наименованиях деталей |  | Выполнение за 20 дней июня |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1940 г. | Июнь 1940 г. |  |
| Прессовый цех | 1337 | 524 | В производстве — 60 |
| Автоматно- серийный цех | 391 | 71 | В производстве — 30 |
| Метизный филиал | 264 | 72 |  |
| Обойно-кузовной цех | 150 | 55 |  |
| МСЦ №2 | 527 | 205 | Отсутствуют заготовки |
| Узлы в МСЦ №2 | 22 | 2 |  |
| Кузнечный цех |  | 116 | 18 нет металла |
| Чугунолитейный цех |  | 45 | 17 нет металла |

Необходимо добиться через НКСМ удовлетворения заявки на металл по данному объекту.

Крыша башни (машина №311 -25-3).

Для своевременной проверки хода подготовки средств производства, хода строительства, для контроля за качеством изготовляемой продукции, приема продукции посменно, необходимо увеличить штат военной приемки на СТЗ. Из штата 6 чел. на сегодняшний день занято на приемке тракторов и запчастей 4 человека.

Наличный штат работает с перегрузкой, т.к. ежемесячно приходится принимать и отправлять около 300 тракторов и запчастей к ним на сумму 350. 000 р.

Для приемки машин и узлов Т-34 необходимо:

а)на сборку машин по 2 чел. В смену на 2 см. - воентехников - 4 чел.

б)на обкатку машин - воентехников - 2 чел.

в)для проверки подготовки средств производства, хода строительства - 2 чел.

Итого: 8 чел.

Фактически же работает только 2 чел (2 военинженера) и охватить весь объем работ крайне трудно. Прошу увеличить штат военной приемки.

ВОЕНПРЕД АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕР 2 РАНГА ЛЕВИН. [ЦАМО. Ф.38. On. 11355. Д.30. Л. 15-21.] (11906).

22 июня 1940 года секретарь КО М. Пугаев писал письмо № 5712/ко нарокмвооружения Ванникову Б.Л., наркомсудпром Носенко И.И., наркомчермет Тевосяну И.Т., НКО Тимошенко С.К., Главный контроль Новикову А.С.

Сообщаю, что КО в развитие своего постановления за № 7с от 4 января 1940 года разрешает наркому вооружения освободить НИИ-13 от дальнейших работ по подбору броневой стали для газовых баллонов с оставлением этих работ в НИИ-48 НКСП (7709, 457).

Жизнь и внутренняя политика:

20 июня 1940 года с Мытищинского вагоностроительного завода на Московский метрополитен прибыл первый моторный вагон типа Г и совершил пробный рейс на участке «Сокольники» — «Центральный парк культуры и отдыха им. Горького». После поступления с завода еще четырех моторных вагонов типа Г из них был составлен поезд, который испытывался в августе-сентябре 1940 года; в октябре началась его опытная эксплуатация на Горьковской линии. Всего в 1940 году Мытищинским вагоностроительным заводом и заводом «Динамо» имени С.М. Кирова было выпущено 6 моторных вагонов типа Г, получивших номера 201-206 (с 1945 года №№301-306).Электровагоны типа Г имели более округленные очертания, чем электровагоны типов А и Б. Длина кузова вагона типа Г была увеличена по сравнению с вагоном Б на 370 мм. и составляла 18770 мм., что при одновременном уменьшении длины кабины машиниста на 100 мм. позволило увеличить длину пассажирского салона на 470 мм. При этом длина по центрам автосцепок и база электровагона были увеличены на 200мм.; ширина его осталась прежней — 2700 мм. Масса опытного моторного вагона с электрическим оборудованием равнялась 42 т. (17409).

За рубежом:

22 июня 1940 Франция сдается Германии (20795).

22 июня 1940 Генерал Кессельринг направляет Гауптмана Wolfgang Falck создать в Люфтваффе первую настоящую честь ночных истребителей, Nachtjagdgeschwader 1. Это рождение немецких специализированных ночных истребителей времен Второй мировой войны (20795).

June 22nd, 1940: An armistice between France and Germany is signed at Compiegne. Its terms, read out loud to the French delegation by Generaloberst Keitel, provide for the occupation of the entire Channel and Atlantic coastlines, all major industrial areas, Alsace-Lorraine (to be returned to Germany). Most of southern France will remain unoccupied, with a French administrative center at Vichy; the French Army and Navy is to be demobilized and disarmed; France is to bear the cost of the German occupation, and all French prisoners of war are to remain in Germany until a peace treaty is signed (3819).

22 июня 1940 в Компьене в том же вагоне было подписано франко-германское соглашение о перемирии (2443,416).

22 июня 1940 в Компьене французские делегаты поставили свои подписи под соглашением о франко-германском перемирии.

По его условиям германские войска заняли северные и западные районы Франции. В южной части страны сохранялась французская администрация, и германские войска в нее не вводились, за исключением ряда пунктов на франко-испанской границе, где были размещены немецкие гарнизоны. Кроме того, французские войска были отведены на 50 км от линии фактического соприкосновения с итальянской армией на юге.

Взамен оккупированного Парижа правительство Петена сделало местом своего пребывания г. Виши. Оно сохранило свою власть над французскими колониями, главнейшие из которых в стратегическом смысле находились в Северной Африке и Индокитае. Режим Виши формально сохранял под своим командованием французский флот, который он обязался сконцентрировать в Тулоне и разоружить. Под германо-итальянский контроль были поставлены и основные военные объекты в неоккупированной зоне - прежде всего аэродромы (3871).

22 июня в 1940 году между фашистской Германией и французским капитулянтским правительством А.Ф.Петена заключено Компьенское перемирие. 3 сентября 1939 года, после нападения гитлеровской Германии на союзника Франции - Польшу, Франция объявила войну Германии. Однако французское военное командование ничего не сделало для отпора агрессору. В мае 1940 года германские войска вторглись на территорию Франции. 14 июня гитлеровцы без боя заняли Париж. 22 июня представители правительства Анри Филиппа Петена приняли условия капитуляции, известные под именем Компьенского (по месту подписания) перемирия 1940 года (в том самом вагоне, в котором в 1918 году подписывала капитуляцию Германия). 10 июля, после переезда правительства в Виши - небольшой курортный городок под Парижем, французское Национальное собрание передало Петену всю полноту власти, что означало ликвидацию режима Третьей республики. Гитлеровские войска оккупировали две трети французской территории; в не оккупированной зоне был создан марионеточный профашистский режим правительства Виши во главе с Петеном (позднее его сменил Пьер Лаваль). В ноябре 1942 года гитлеровские и итальянские войска оккупировали и эту территорию. В ответ французский народ развернул широкое движение Сопротивления. В Лондоне образовался центр Сопротивления - «Свободная Франция» (с 1942 года - «Сражающаяся Франция») во главе с генералом Шарлем де Голлем, возглавившим в 1943 году Французский комитет национального освобождения (ФКНО). В июне 1944 года ФКНО принял наименование Временного правительства. В 1944 году, в обстановке побед, одержанных Советской Армией и войсками союзников, французские патриоты начали всенародное восстание, кульминационным моментом которого явилось Парижское восстание. В конце 1944 года освобождение Франции французскими патриотами (они освободили до половины территории) и англо-американскими войсками, высадившимися во Франции в июне - августе 1944 года, было завершено (14930).

22 June 1940 France signs an armistice with Germany (270).

22 июня 1940 Франция подписала с Германией перемирие (270).

Авиапромышленность:

23 июня 1940 года вышло постановление № 275сс КО О внедрении в серийное производство самолетов "100" в варианте пикирующего бомбардировщика

КО постановляет:

Обязать НКАП – директора завода № 39 Журавлева и ОТБ НКВД отработать конструкцию и поставить на заводе № 39 серийное производство пикирующих бомбардировщиков "100" конструкции ОТБ НКВД (без ТК и герметической кабины).

Установить для самолета "100" в варианте пикирующего бомбардировщика следующие основные летно-тактические данные:

максимальная скорость на 5000 м – 540 км/час

дальность при 0,9 максимальной скорости – 1500 км

при бомбовой нагрузке:

ФАБ-100

ФАБ-250

или ФАБ-500

г) стрелковое вооружение:

вперед два пулемета Шкас калибра 7,62 мм, установленных неподвижно

вниз для обстрела нижней полусферы один подвижный пулемет Шкас 7,62 мм

назад – один подвижный пулемет Шкас – 7,62 мм

д) самолеты выпускать с первого же экземпляра с воздушными тормозами и автоматическими аппаратами для вывода из пикирования.

Определить программу по заводу № 39 по выпуску самолетов "ПБ-100" в следующих количествах:

на 1940 год – 30 штук

на 1941 год – 400 штук

Обязать НКВД:

а) предъявить на утверждение НКО макет кабины фюзеляжа для пикирующего бомбардировщика "100" по образцу которого производить серийный выпуск самолетов;

б) выделить группу ведущих конструкторов в количестве 30 человек из ОТБ НКВД для передачи технических материалов и участия при внедрении на заводе № 39 самолета "100";

в) закончить разработку чертежей на фюзеляж под пикирующий вариант с передачей их заводу № 39 к 15 июля 1940 года

г) обеспечите к 1 августа 1946 года передачу заводам №№ 22 и 39 по 8 комплектов синек с одного полного комплекта калек заводу № 39 по самолету “100" с учетом всех изменений, связанных с переходом самолета "100” в вариант пикирующего бомбардировщика.

5. Обязать директора завода № 39 Журавлева и ОТБ НКВД изготовить в первом полугодии 1941 года 10 самолетов "100" в варианте истребителя сопровождения, из них 3 штуки с герметической кабиной и с ТК-2 со следующими данными:

максимальная скорость на 10000 м – 620 км/час

дальность при 0,9 максимальной скорости – 1400 км

практический потолок – 12000 м

Вооружение:

вперед 1 Швак 200 мм и 2 Шкас 7,62 мм

назад – 1 Шкас 7,62 мм

Нормальный вариант 100 кг дистанционных бомб в перегрузке 400 кг

и 7 самолетов без герметической кабины и без ТК с нижеследующими летно-тактическими данными:

максимальная скорость на 5000 м – 550 км/час

дальность при 0,9 максимальной скорости – 1500 км

Вооружение:

вперед - 2 Швак 200 мм и 2 Шкас 7,62 мм

назад – 1 Шкас 7,62 мм

Нормальный вариант 100 кг дистанционных бомб в перегрузке 400 кг.

6. Обязать директора завода № 22 Окулова:

а) производство самолетов СПБ конструкции Поликарпова на заводе № 22 прекратить; конструкторскш кадры, занятые на этой работе, передать на разработку технологии и внедрение в производство с-тов “100”.

б) изготовить на заводе № 22 в 1940 году 50 самолетов "ПБ-100" конструкции ОТБ НКВД (без ТК и герметической кабины) с данными, указанными в п. 2, с воздушными тормозами и автоматическими аппаратами для вывода из пикирования с первого экземпляра самолета и подготовить производство их на 1941 год, в связи с этим снять с программы второго полугодия 100 самолетов "СБ" в существующей конструкции.

7. Обязать Наркомвнешторг закупить по импорту для организации нового лонжеронного цеха на заводе № 22 металлорежущих станков и оборудования в количестве во 34 единиц, с обеспечением завоза в четвертом квартале 1940 года в первом квартале 1941 г. по спесификации завода № 22 (приложение № 6).

8. Обязать Наркома электропромышленности тов. Богатырева организовать производство электроматериалов и электрооборудования для заводов №№ 39 и 22 по прилагаемой спецификации, со сроком поставки 20 комплектов к 1 сентября и 60 комплектов к 1 октября 1940 г.(Приложение № 1).

9. Обязать Наркома среднего машиностроения тов. Лихачева:

а) организовать производство специального оборудования на заводах ЗЭМ и АТЭ по прилагаемой спесификации, со сроком поставки первых 20 комплектов к 1 сентября и 60 комплектов к 1 октября 1940 г. (Приложение № 2).

б) организовать на СТЗ штамповку 10 наименований самолетных деталей по спесификации завода № 39, со сроками поставки первых партий к 15 августа 1940 года.

10. Обязать Наркома химической промышленности тов. ДЕНИСОВА организовать производство изделий из пластмассы, виниловых смол и резиновых изделий по придлагаемой спесификации, со сроком поставки первых 20 комплектов к 1 сентября и 60 комплектов к 1 октября 1940 г. (Приложение № 3).

11. Обязать Наркама вооружения тов. ВАННИКОВА на заводах № 217, ГОМЗ, ЗОМЗ организовать производство спецоборудования, со сроком поставки первых 20 комплектов к 1 сентября и 60 комплектов к 1 октября 1940 г. (Приложение № 4).

12. Обязать Наркома Черной металлургии тов. ТЕВОСЯН организовать:

а) на заводах "Главспецстали” прокатку и калибровку хромансилевых угольников и поставку материалов по прилагаемой спесификации, со сроками сдачи первой партии к 15 июля 1940 г (Приложение № 5).

б) принять и выполнить заказ завода № 39 и № 22 на 200 шт. кубиков для штампов, со сроком поставки к 1 октября 1940 г. по спесификации з-да № 39.

13. Обязать НКфин СССР тов. ЗВЕРЕВА выделить из резервного фонда СНК СССР в распоряжение НКАП для премирования рабочих, ИТР и служащих за освоение и внедрение в серийное производство первых 10 с-тов “100” в соответствии с положением о премировании:

По заводу № 39 - премиальный фонд в сумме 2,5 млн. руб. И на постановку производства 5 млн. руб.

По заводу № 22 - премиальный фонд в сумме 2,5 млн. руб. И на постановку производства 5 млн. руб. (469,70 и 7595, 122-126).

23 июня 1940 вышло Постановление Комитета Обороны № 275 о запуске в серийное производство ПБ-100. Максимальная скорость ПБ-100 должна была составлять 550 км/ч, нормальная бомбовая нагрузка устанавливалась в 600 кг (в перегрузку 1000 кг). Постановление Комитета Обороны № 335 от 26 июля 1940 г. предусматривало выпуск 80 экземпляров ПБ-100 на 39-м и 22-м авиазаводах уже к концу года (9655).

23 июня 1940 Приказом по НКАП директора заводов №№ 22 и 39 были обязаны начать подготовку серийного производства самолета ПБ-100. Он должен был развивать скорость 540 км/ч на высоте 5 000 м и иметь дальность 1 500 км с нормальной нагрузкой на скорости, равной 0,9 от максимальной, а расчетная перегрузка на выходе из пике была взята 13 единиц с учетом запаса прочности.

Нормальная боевая нагрузка была задана 600 кг — четыре ФАБ-50 или ФАБ-100 подвешивались в фюзеляжный отсек и по одной — в мотогондольные за нишами шасси. В перегрузку взамен этого вооружения или в дополнение к нему под крыло подвешивались четыре бомбы калибра от 50 до 250 кг или две ФАБ-500. Кроме фугасных, можно было брать бронебойные, бетонобойные, химические и светящиеся авиабомбы. Оставались в проекте и кассеты К-76 или К-100 для малокалиберных осколочных авиабомб. При этом Заказчик согласился с тем, что без ограничения по углу пикирования сбрасывались только бомбы с внутренних подкрыльевых замков, внешние «перекрывали» диски винтов, и это было возможно только в пологом пике, а из отсеков они нормально выходили лишь в горизонтальном полете. Это был большой «минус» по сравнению с проектами СБ-РК Архангельского и «103» Туполева, но он позволял облегчить и упростить планер, а это приближало срок поставки машины, давало снижение ее стоимости и веса, повышая летные данные и прочность.

Оборону должны были обеспечивать два 7,62-мм пулемета ШКАС в носовой части с боезапасом по 500 патронов и по одному подвижному для защиты верхней и нижней полусфер от атак сзади с 750 патронами на каждый. Верхний устанавливался на «полутурели» ТСС-1 с обстрелом на 180° в стороны, а нижний — в установке МВ-2, такой же, как на серийном СБ, но более удобно скомпонованной в фюзеляже. Самолет ПБ-100 имел и пассивную защиту — местное бронирование для экипажа и протектирование всех баков. Слой мягкой резины поверх их металлической оболочки гасит скорость пули, несколько уменьшая «разворачивание» пробоины ее энергией а невулканизированный слой при контакте с бензином набухает и затягивает отверстие. Каждый самолет должен оборудоваться приемо-передающей радиостанцией и радиополукомпасом. Вместо опытных двигателей М-105 с турбокомпрессорами ТК-2 поставили серийные М-105Р с двухскоростными приводными центробежными нагнетателями (ПЦН), что повлекло переделку их воздухозаборников и установку обычных выхлопных коллекторов — на ВИ-100 отработанные газы выходили через турбины компрессоров. Специальные воздушные винты ВИШ-42 диаметром 2,8 м заменили на ВИШ-61Б большего диаметра — 3,200 м. Новые радиаторы системы охлаждения моторов потребовали переделки их тоннелей. В связи с изменением систем силовой установки, основных опор шасси и введением дополнительных бомбоотсеков в хвостовых частях мотогондол конструкция их и капотов двигателей также стала другой, упрощение конструкции фюзеляжа обусловило перекомпоновку топливной системы (22819).

23 июня 1940 г. было принято решение о серии ПБ100. Опытного экземпляра не строили, настолько хорошо зарекомендовал себя самолет " 100". Уже в начале июля все чертежи были переданы заводам. Сталин оценил работоспособность заключенных конструкторов и В.М.Петлякову была присуждена (в начале 1941 г.) Государственная премия. Что гораздо важнее, его освободили вместе с рядом сотрудников, хотя само ОКБ с июля 1940 г. до начала войны находилось в системе Особого технического бюро НКВД и лишь с началом войны было передано в НКАП.

Первоначально конструкторам очень хотелось оставить в новой машине, получившей название ПБ-100, главные изюминки прототипа - герметичную кабину экипажа и турбонагнетатели на моторах. Был прорисован вариант с двумя гермокабинами - передней для пилота и задней для штурмана и стрелка- радиста. У штурмана предусматривались дублирующее управление и основные приборы на случай гибели или тяжелого ранения летчика.

Неподвижное направленное вперед вооружение должно было состоять либо из четырех пулеметов IIIKAC, либо из двух пушек LL1BAK и двух пулеметов IJIKAC (на опытной машине был реализован второй вариант). Подвижная установка у стрелка была задумана с дистанционным управлением и перископическим прицелом (на опытной машине ее не было). Планировалась нормальная бомбовая нагрузка массой 600 кг, размещавшаяся в бомбоотсеке центроплана, еще 400 кг бомб можно было подвесить снаружи при ближних полетах.

Поскольку основной зоной боевых действий для пикирующего бомбардировщика являлись малые и средние высоты, конструкторы довольно быстро отказались от всех атрибутов высотного самолета. Опытный самолет ПБ-100 имел традиционный вид. Гермокабины отсутствовали, а на моторах М-105Р вместо турбонагнетателей стояли обычные нагнетатели с приводом от самого двигателя.

Самолет имел цельнометаллическую конструкцию и был выполнен по схеме свободно- несущего низкоплана. Конструкция фюзеляжа, разработанная А. И. Путиловым, по типу приближалась к монококу. Толстая, в среднем 1,5-2 мм, обшивка и редкие, через 0,5 м, шпангоуты. Стрингеров для подкрепления обшивки Г1е-2 не имел, стояли только лонжероны. Фюзеляж круглого сечения для технологичности выполнили составным из нескольких усеченных конусов - от середины до хвостовой законцовки. Конструкция фюзеляжа была предельно проста и рациональна.

Длина фюзеляжа составляла 12,6 м. В носовой его части находилась внизу остекленная плоская поверхность для обеспечения обзора вниз летчику и штурману, который сидел за летчиком со сдвигом вправо.

Крыло резко отличалось по конструкции от фюзеляжа. Оно состояло из центроплана и консолей. Каркас имел густой набор стрингеров, подкрепляющих сравнительно тонкую обшивку (ее толщина составляла в разных местах от 0,6 до 0,8 мм). Полки лонжеронов образовывали стальные тавры, стенки набирались из листового дюраля, нервюры штамповались из листа с облегчающими отверстиями и малкованными полками.

Угол поперечного V центроплана был нулевым, консолей - 7 по задней кромке. Че- тырехсекционные закрылки типа "Шренк" опускались на 45° (при слегка опущенных закрылках разбег не превышал 590 м). Элероны имели внутреннюю компенсацию.

На нижней поверхности консолей устанавливались решетчатые воздушные тормоза, сваренные из стальных труб. Они выпускались по команде автомата и благодаря им допускалось пикирование под углом до 70° без боязни превысить допустимую по прочности планера скорость.

Самолет имел убирающееся трехопорное шасси с хвостовым колесом. В зимнее время могло устанавливаться лыжное шасси.

Силовая установка состояла из двух поршневых V-оразных 12-цилиндровых редук- торных двигателей жидкостного охлаждения М-105Р конструкции В.Я.Климова с трехлопастными металлическими винтами изменяемого шага ВИШ-61Б. Водорадиаторы размещались в крыле по обе стороны от каждого двигателя. Маслорадиаторы размещались непосредственно под двигателями. Топливо размещалось в протектированных баках.

Для обороны самолет имел два неподвижных пулемета ШКАС в носу, огонь из которых вел летчик, целясь по коллиматорному прицелу. Штурман мог использовать ограниченно подвижный пулемет IIIKAC в шкворневой турели, закрываемой в полете секцией фонаря. Арсенал дополняли два пулемета LLIKAC у стрел ка-радиста, один из которых находился в люковой установке, а второй мог перекидываться с борта на борт (12037).

23 июня в 1940 году самолет «ПБ-100» («Пе-2») был принят к серийному производству. Серийный самолет имел некоторые отличия. Наиболее заметной внешней переменой было смещение вперед кабины пилота. За пилотом, чуть справа, находилось место штурмана. Носовая часть снизу была остеклена, что позволяло вести прицеливание при бомбометании. Штурман имел стрелявший назад пулемет «ШКАС» на шкворневой установке. За задней кромкой крыла находилось место стрелка-радиста, управлявшего подфюзеляжной "кинжальной" установкой «ШКАС». Опытный образец-эталон серийной машины так и не был построен (точнее, его построили, но "задним числом") - берегли время в напряженной обстановке надвигавшейся войны. Официальные государственные испытания пикировщика прошли лишь в январе-феврале 1941 года. Тогда это соответствовало общепринятой практике -не только в СССР, но и в Англии, США, Германии зачастую готовили к серийному выпуску машины, еще не закончив их испытаний. Серийный выпуск «ПБ-100» поручили московскому заводу №22, где до этого строили «Ар-2». Полный комплект рабочих чертежей завод получил в июле 1940 года, а к концу года изготовил первый пикировщик. В том же году после введения новой системы обозначения самолетов по фамилиям руководителей КБ бомбардировщик «ПБ-100» переименовали в «Пе-2». Коллектив Петлякова тем не менее оставался в структуре НКВД. Внедрением самолета в серию занимался А.И.Путилов (14931).

23 июня 1940г Постановлением КО СНК №275сс и приказом по НКАП №309сс от 23 июня 1940г о развертывании производства Пе-2 на заводах №22 и № 39, была установлена программа выпуска самолета: на заводе №22 50 самолетов в 1940г и 400 самолетов в 1941г; на заводе №39 – 30 самолетов в 1940г и 400 самолетов в 1941г. Головным определялся завод №22 в Филях, где располагалось ОКБ В.М.Петлякова. Авиационный завод №39, расположенный на восточной окраине Ходынского поля был дополнительным. Однако к концу 1940г именно на нем удалось собрать 1-й головной самолет с номером 390101. На заводские испытания он был сдан 9 декабря, облетан 15 декабря 1940г. 22 декабря 1940г самолет был передан в НИИ ВВС на Государственные Испытания (19207).

23 июня 1940 года вышел приказ НКАП № 309сс, в соответствии с которым завод № 39 и завод № 22 в Филях приступили к развертыванию серийного производства пикирующих бомбардировщиков ПБ-100. Этими документами задавались основные летно-технические характеристики и определялось количество выпуска новых машин в 1940 году: заводу № 39 - 30 ПБ-100, причем первые три машины должны быть построены в сентябре (180); заводу № 22 предстояло выпустить 50 ПБ-100. Всего полтора месяца было отпущено В.М. Петлякову и его конструкторам на серьезную переделку истребителя в пикирующий бомбардировщик ПБ-100. К 1-му августа следовало представить комплекты чертежей бомбардировщика на оба завода. Коллектив конструкторов был укреплен почти сотней специалистов из конструкторских бюро Яковлева, Ильюшина и Архангельского. В начале июля, после изматывающего темпа работы, который был характерен для системы НКВД, все чертежи требуемого бомбардировщика ПБ-100, были переданы на заводы. Для ускорения работ серию запустили без изготовления опытного образца, полагаясь на отличные показатели самолета ВИ-100 при испытаниях. Принятый к серийному производству на московских заводах №№ 39 и 22 пикирующий бомбардировщик ПБ-100 образца 1940 года в общем виде представлял собой цельнометаллический свободнонесущий низкоплан, с размахом крыла 17,60 м., длиной фюзеляжа 12,60 м., с двухкилевым вертикальным оперением в виде концевых шайб. Фюзеляж сигарообразной формы, круглого поперечного сечения. В носовой его части находилась остекленная плоская поверхность для обеспечения нижнего обзора. Шасси самолета - убирающееся, трехопорное. Его главные колеса с двухстоечной амортизацией убирались в мотогондолы, а хвостовое колесо - в фюзеляж. Самолет оснащался двумя двигателями М-105 жидкостного охлаждения конструкции В.Я. Климова с трехлопастными металлическими винтами изменяемого шага и взлетной мощностью 1100 л.с. Мягкие протектированные топливные баки помещались в фюзеляже, центроплане и консолях крыла. Экипаж состоял из трех человек: летчика, штурмана и стрелка-радиста. Летчик был защищен бронеспинкой толщиной 9 мм. Скорость полета составляла 515 км/час, максимальный потолок – 8800 метров, дальность полета 1250 км. Для обороны самолет имел стрелковое вооружение, состоящее из пяти пулеметов ШКАС калибром 7,62 мм. и скорострельностью - 1800 выстрелов в минуту: из них два неподвижных находились в носовой части, огонь из которых вел летчик, один у штурмана и два у стрелка – радиста для ведения огня сзади. Для этого один пулемет располагался за крылом в люковой установке, второй перекладывался с борта на борт. Максимальная бомбовая нагрузка составляла до 1500 кг. Бомбы ФАБ-100 размещались в центральной части фюзеляжа и в небольших отсеках хвостовой части мотогондол, а ФАБ-250 - на внешней подвеске. Причем в пикирующем режиме бомбы могли сбрасываться только с внешней подвески. В оборудовании и управлении агрегатами самолета ПБ-100 широко применялась электротехника. В нем было до 50-ти электродвигателей, что в то время являлось новшеством для отечественных самолетов такого класса (15223).

23 июня 1940 вышло постановление Правительства N 275сс о том, что на заводе 22 снят с производства самолет СПБ 2М-105 Н.Н.П. (1293,118).

23 июня 1940 вышло Постановление N 275сс КО СНК "О внедрении в серийное производство самолетов "100" в варианте пикирующего бомбардировщика".

| На 39 заводе. Программа производства: | на 1940 | 30 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | на 1941 | 400 шт. |
| На заводе 22: |  |  |
|  | на 1940 | 50 шт. (469) |

На 22 заводе тоже (725).

По другим данным этот приказ вышел 22 июня

Есть данные, что в этом постановлении N 275сс от 23 июня шла речь о постройке в первом полугодии 1941 10 самолетов 100 в варианте истребителя сопровождения (1273).

23 июня 1940 Комитет Обороны принял постановление о развертывании серийного производства самолета " 100" в варианте пикирующего бомбардировщика на двух московских заводах - № 22 и № 39. Этим постановлением задавались основные летно-технические характеристики новой машины и предусматривался выпуск в 1940 г. 30 новых пикировщиков на заводе № 39 и 50 таких машин на заводе № 22. Вместе с тем все еще оставалось в силе решение о выпуске 10 высотных истребителей " 100" на заводе № 39. Всего 45 дней было выделено Петлякову и его коллективу на весьма серьезную переделку самолета: разработку и испытание практически нового фюзеляжа, тормозных щитков и системы управления ими, пересмотр коренным образом размещения экипажа, изменение винтомоторной установки. К 1 августа 1940 г. следовало представить комплекты рабочих чертежей нового бомбардировщика на оба завода. Коллектив "зеков" (впрочем, летом 1940 г. Петляков был освобожден, а в октябре назначен главным конструктором завода № 39) был укреплен почти сотней специалистов из конструкторских бюро Яковлева, Ильюшина и Архангельского. Кроме того, был введен дополнительный ужин в 22 ч, после которого еще 2-3 часа работали (3542).

23 июня 1940 вышел приказ НКАП N 309 о подготовке производства и запуске в серию самолета ПБ-100 на 22,39 и 156 заводах (1213).

В соответствии с постановлением правительства от 23 июня 1940 года по вопросу "О внедрении в серийное производство самолетов "100" в варианте пикирующего бомбардировщика, приказываю:

1. Директору завода N 39 Журавлеву совместно с ОТБ НКВД отработать конструкцию и поставить на заводе N 39 серийное производство пикирующих бомбардировщиков "100" конструкции ОТБ НКВД (без ТК и герметической кабины).

2. Установить для самолета "100" в варианте пикирующего бомбардировщика следующие основные летно-тактические данные:

а) максимальная скорость на 5000 м - 540 км/час

б) дальность при 0,9 максимальной скорости - 1500 км

в) при бомбовой нагрузке:

| ФАБ-100 | 6 штук | внутренняя подвеска и |
| --- | --- | --- |
| ФАБ-250 | 4 штуки | подвеска внешняя, сбрасывания |
| или ФАБ-500 | 2 штуки | с пикирования |

в перегрузочном варианте.

г) стрелковое вооружение:

1. Вперед 2 пулемета Шкас калибра 7,62 мм установленных неподвижно;

2. Вниз для обстрела нижней полусферы один подвижной пулемет Шкас 7,62 мм;

3. Назад один подвижной пулемет Шкас 7,62 мм

д) самолеты выпускать с первого же экземпляра с воздушными тормозами и автоматическими аппаратами для вывода из пикирования.

3. Программу заводу N 39 по выпуску самолетов ПБ-100 утверждаю в следующих количествах:

| на 1940 год | 30 штук |
| --- | --- |
| на 1941 год | 400 штук |

4. Директору завода N 39 Журавлеву совместно с ОТБ НКВД изготовить в первом полугодии 1941 года 10 самолетов "100" в варианте истребителя сопровождения, из них 3 самолета с герметической кабиной и с ТК-2 со следующими данными:

| а) максимальная скорость на высоте 10000 м | 620 км/час |
| --- | --- |
| б) дальность нормальная на 0,9 макс.. скорости | 1400 км |
| в) практический потолок | 12000 м |

Вооружение:

а) вперед 2 Швак 20 мм и 2 Шкас 7,62 мм

б) назад 1 Шкас 7,62 мм

Нормальный вариант 100 кг дистанционных бомб, в перегрузку К. 400 кг и 7 самолетов без герметической кабины и без ТК с нижеследующими летно-тактическими данными:

| а) максимальная скорость на 5000 м | 550 км/час |
| --- | --- |
| б) дальность при 0,9 максимальной скорости | 1500 км |

Вооружение:

а) вперед 2 Швак 20 мм и 2 Шкас 7,62 мм

б) назад 1 Шкас 7,62 мм

Нормальный вариант 100 кг дистанционных бомб и в перегрузку 400 кг.

5. Директору завода N 22 Окулову:

а) производство самолетов СПБ конструкции Поликарпова на заводе N 22 прекратить, конструкторские кадры, занятые на этой работе, передать на разработку технологии и внедрению в производство самолетов "100";

б) изготовить на заводе N 22 в 1940 году 50 самолетов ПБ-100 конструкции ОТБ НКВД (без ТК и герметической кабины) с данными, указанными в пункте 2, с воздушными тормозами и автоматическими аппаратами для вывода из пикирования с первого экземпляра самолета и подготовить производство их на 1941 год, в связи с этим снять с программы второго полугодия 100 самолетов СБ в существующей конструкции.

6. Директорам заводов N 22 Окулову и N 39 Журавлеву принять от ОТБ НКВД:

а) разработанные чертежи на фюзеляж под пикирующий вариант для завода N 39 к 15 июля 1940 года.

б) для заводов NN 22 и 39 по 8 комплектов синек и одного полного комплекта калек заводу N 39 по самолету "100" к 1 августа 1940 года с учетом всех изменений, связанных с переходом самолета "100" на вариант пикирующего бомбардировщика.

7. Начальнику Иносектора и директору завода N 22 Окулову в пятидневный срок сдать в Наркомвнешторг спецификации на станки и оборудование (согласно приложения N 6) потребных заводу N 22 для организации нового лонжеронного цеха и проследить за поставкой их в четвертом квартале 1940 года и в первом квартале 1941 года (1293,77).

23 июня 1940 г. Комитет Обороны принял постановление о развертывании серийного производства самолета "100" в варианте пикирующего бомбардировщика на двух московских заводах - № 22 и № 39. Этим постановлением задавались основные летно-технические характеристики новой машины и предусматривался в 1940 г. выпуск 30 новых пикировщиков на заводе № 39 и 50 таких машин на заводе № 22. Вместе с тем все еще оставалось в силе решение о выпуске десяти высотных истребителей "100" на заводе № 39.

Ожидаемые летно-технические характеристики пикирующего бомбардировщика, получившего обозначение ПБ-100, являлись следующими: максимальная скорость полета 535 км/ч на высоте 4800-4900 м, дальность полета на скорости 0,9 от максимальной на высоте 5000 м - 1600 км, а с учетом расхода топлива на руление, взлет и набор высоты - 1300 км. Практический потолок ПБ-100 определялся в 8000 м. При нормальной полетной массе разрушающая перегрузка принималась равной 10, а при перегрузочной массе - 9,5.

Всего 45 дней выделялось В.М. Петляко- ву и его коллективу на весьма серьезную переделку самолета: разработку и испытание практически нового фюзеляжа, тормозных щитков и системы управления ими, коренной пересмотр размещения экипажа, изменение винтомоторной установки. К 1 августа 1940 г. следовало представить комплекты рабочих чертежей нового бомбардировщика на оба завода. Даже тот изматывающий темп работы, который был характерен для СТО в период проектирования истребителя "100", признали недостаточно напряженным. Решением наркомата коллектив "зеков" (впрочем, летом 1940 г. Владимира Михайловича освободили, а в октябре назначили главным конструктором завода № 39) усилили почти сотней специалистов из конструкторских бюро Яковлева, Ильюшина и Архангельского. Кроме того, для арестованных конструкторов ввели дополнительный ужин в 22 ч, после которого они работали на статических еще 2-3 часа.

Сверхнапряжение сил дало свои результаты - в установленный срок все чертежи были сданы. Сбывались обещания, данные Л.П. Берией: "машина - в воздух, вы - на свободу". Однако титанический труд разработчиков в значительной степени обесценила неподготовленность авиационных заводов к производству машины. Опытного самолета по-существу не было, сделали только деревянный макет и собранный "на коленке" фюзеляж. Пикирующий бомбардировщик П Б-100 с самого начала строили как серийный самолет. Но на заводах не сумели своевременно подготовить и отработать многочисленные шаблоны, стапели, сборочные стенды, словом, отсутствовала технология изготовления этой во многом совершенно оригинальной машины.

Между тем производство ПБ-100 было непростым. Особенно много трудностей пришлось преодолеть при налаживании изготовления двухлонжеронного крыла со сравнительно тонкой обшивкой из дюраля толщиной 0,6-0,8 мм и плотным набором стрингеров-угольников и нервюр. Впоследствии это крыло преподнесло создателям самолета ряд неприятных сюрпризов. Кроме того, в "наследство" пикировщику достались электромеханические дистанционные механизмы управления. Электромоторы приводили в движение посадочные щитки, тормозные решетки, жалюзи и заслонки радиаторов, триммеры рулевых поверхностей, изменяли угол установки стабилизатора, выполняли ряд других функций. Серийное производство ПБ-100 потребовало развернуть выпуск нескольких типов электромоторов, работающих от бортовой сети.

Немало времени ушло на изготовление и отладку автомата пикирования АП-1. На первых порах автоматы пикирования намеревались покупать в Германии через наркомат внешней торговли, затем разработали два отечественных варианта. Один автомат являлся копией немецкого электрогидравлического, а другой работал по оригинальной пневматической схеме. Оба устройства вместе с тормозными решетками для будущего ПБ-100 испытывались в июле 1940 г. на одном из трех закупленных Ju 88А-1. В итоге выбрали пневматический вариант. У "юн- керса" позаимствовали также нанесение на боковых стеклах кабины линий, соответствующих определенным углам пикирования.

По сравнению с высотным истребителем "100" внешний вид новой машины существенно изменился. Штурман теперь располагался вместе с летчиком в общей негерметичной кабине. Исчезли выступавшие за кили "рога" стабилизатора. Другие отличия были связаны в основном с изменениями в винтомоторной установке. Так, снятие турбокомпрессоров позволило уменьшить мидель мотогондол на 20-25%, что в сочетании с использованием реактивных выхлопных патрубков несколько увеличило скорость полета. С этой же целью была изменена форма тоннелей маслорадиаторов, а их площадь охлаждения увеличена на 60% для улучшения температурных режимов моторов М-105. Увеличили и охлаждаемую поверхность водорадиаторов (на 30%), а также установили жалюзи вместо створок на выходе соответствующих тоннелей. Однако новый выступающий фонарь кабины пилота- штурмана, тормозные решетки и обтекатель люковой установки увеличили сопротивление самолета. Пришлось заменить опытный винт ВИШ-42, применявшийся на "сотке", серийным ВИШ-61Б.

Сравнение проекта ПБ-100 с "конкурентами" - самолетами Ар-2 и Як-4 - было не в пользу последних. Новый бомбардировщик Петлякова мог летать на 60 км/ч быстрее Ар-2 и нести заметно большую бомбовую нагрузку, чем Як-4. И самое важное - он мог применяться с крутого пикирования, вплоть до углов порядка 70-75°.

Несмотря на все усилия, предпринятые серийными заводами для обеспечения выпуска установленного количества ПБ-100 в 1940 г., выполнить план не удалось. Не смогли они реализовать и другое указание НКАП, посланное вслед за первым и явно нацеленное на смягчение последствий невыполнения задания Комитета Обороны - сдать первый самолет к 7 ноября 1940 г. Наказание последовало незамедлительно: со своих постов сняли директоров заводов № 39 и № 156, получил взыскание директор завода № 22. Полет хотя бы одного серийного ПБ-100 еще в 1940 г. являлся "последним шансом" для руководства НКАП. Он состоялся 15 декабря 1940 г., когда летчик- испытатель завода № 39 Н. Федоров поднял в воздух Пе-2 зав. № 390101 - головной самолет первой серии. Название Пе-2 вместо ПБ-100 было принято в соответствии с введенными в декабре 1940 г. новыми правилами обозначения типа самолета по двум первым буквам фамилии главного конструктора.

В течение нескольких следующих декабрьских дней на заводе ускоренно провели краткие испытания новой машины. С полетной массой 6800 кг головной Пе-2 развил максимальную скорость 540 км/ч на высоте 5000 м, что полностью соответствовало техническому заданию. Впрочем, и этот и последующие четыре самолета лишь условно можно считать серийными. Макетное стрелковое и бомбардировочное вооружение, длинный перечень дефектов по планеру, силовой установке и оборудованию обесценивали их боевые возможности. По распоряжению наркомата самолет № 3 оставили в распоряжении главного конструктора для отработки вводимых изменений, первым из которых было оборудование машины двойным управлением (с рабочего места штурмана). Самолеты № 1 и № 5, выработавшие к маю моторесурс на 100%, передали в одну из технических школ ВВС. Но это случилось позднее, а 16 января 1941 г. военная приемка приняла первый Пе-2, изготовленный на заводе № 22. Вместе с головными машинами завода № 39 его отправили на государственные испытания в НИИ ВВС (12042).

23 июня 1940 закончились гос. испытания ДБ-ЛК 2М-87Б (2090,132), которые начались 8 марта 1940 и, по-видимому, были совместными (2090,140).

По другим данным 25 июня 1940 (2090,147).

23 июня 1940 года вышел приказ НИИ ВВС № 0118

Облет самолета ДБ-ЛК конструкции Беляева (6891, 243).

23 июня 1940 года закончились гос. испытания самолета – дальний бомбардировщик – летающее крыло (ДБ-ЛК) с 2М-87Б Строящая организация – завод № 156, которые проходили с 25 апреля 1940

Гл. конструктор – Беляев

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 3 ранга Самарин

Летчик – майор Нюхтиков

Цель испытания

Определение соответствия летно-тактических данных самолета – Тактико-техническим требованиям.

Выявить летно-тактические преимущества и недостатки схемы самолета «Летающее крыло».

Экипаж самолета – 4 человека:

Летчик, штурман, стрелок-радист, стрелок

Вооружение:

Бомбовая вместимость:

Внутрь – 1000 кг (от АО-8 до ФАБ-250 включительно).

Снаружи – 2000 кг (от ФАБ-100 до ФАБ-1000 включительно).

Нормальная бомбовая нагрузка – 1000 кг

Перегрузочная бомбовая загрузка – 2000 кг

Стрелковое:

Передняя установка – дистанционного управления

Спарка пулемета ШКАС-7,62 мм патрон 1500 шт.

Средняя установка – две вращающиеся башни с одним пулеметом ШКАС каждая, патрон по 850 штук на установку.

Задние установки – два вращающихся конуса с одним пулеметом ШКАС каждый – патрон по 750 штук на установку.

Схема самолета представляет собой – летающее крыло полубесхостого типа с крыльями, заведенными своими концами вперед.

Горизонтальное оперение, состоящее из небольшого стабилизатора и руля высоты вынесено вверх и расположено над задней кромкой центроплана, крепится к вертикальному оперению, расположенному по оси центроплана

Две моторные гондолы переходят в кабины, где располагается экипаж и бомбовая нагрузка, что делает ненужным – фюзеляж между моторными гондолами обычной схемы 2-х моторного самолета.

В левых кабинах расположены – пилот и стрелок.

В правых – штурман и стрелок-радист.

Левая и правая гондолы заканчиваются вращающимися средними и задними конусными стрелковыми точками.

Конструкция самолета – металлическая, обшивка – гладкая, клепка полностью впотай.

…………………………..

Самолет поступил на испытание 25 апреля 1940 года

Самолет закончил испытания 25 июня 1940 года

За период испытания произведено 73 полета общей продолжительностью 44 час. 58 мин.

Общая продолжительность испытания – 60 дней, из них летных – 34.

Заключение

В предъявленном виде самолет ДБ-ЛК 2М87Б конструкции инженера Беляева производства завода № 156 гос. испытания не выдержал.

Календарь испытаний

| Дата | Содержание работы | Кол-во полетов | Продолжит. | Экипаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 апреля 1940 г. | Перевозка самолета из 30 цеха опытного завода НИИ на аэродром. Полет на опробование самолета после переделок. | 1 | 0-18 | Нюхтиков Самарин |
| 28 апреля 1940 г. | Первый полет на уборку шасси. | 1 | 0-45 | Нюхтиков Самарин |
| 28 апреля 1940 г. | Полеты с различными положениями щитков. | 4 | 0-25 | Нюхтиков Самарин Цветков |
| 28 апреля 1940 г. | Полет с передней центровкой. | 1 | 0-20 | Нюхтиков Самарин |
| 29 апреля 1940 г. | Полет на определение границы высотности. | 1 | 1-00 | Нюхтиков Самарин |
| 29 апреля 1940 г. | Перегонка самолета на Центральный аэродром для участия в первомайском параде. | 1 | 0-30 | Нюхтиков Цветков Самарин Нефедов |
| 30 апреля 1940 г. | Тренировочные полеты к параду 1 Мая. | 2 | 0-40 | Нюхтиков Цветков Самарин |
| 4 мая 1940 г. | Полет с Центрального аэродрома в Чкаловскую с выполнением задания на сверхмаксимальную скорость на 10%. | 1 | 1-00 | Нюхтиков Цветков Самарин |
| 4 мая 1940 г. | Полет на сверхмаксимальную скорость на 15%. | 1 |  | Нюхтиков Цветков Самарин |
| 4 мая 1940 г. | Полет на километраж. | 1 | 0-40 | Нюхтиков Цветков Самарин |
| 5 мая 1940 г. | Полет на скорости по высотам и скороподъемность до высоты 7000 м. | 1 | 1-04 | Нюхтиков Самарин Перевалов Дугин |
| 8 мая 1940 г. | Полет на отстрел стрелковых точек на автоматику с включением зависания элеронов при открывании щитков. | 1 | 0-16 | Нюхтиков Вагин Ссорин Перевалов |
| 10 мая 1940 г. | Полет на отстрел автоматики в воздухе. | 1 | 1-20 | Нюхтиков Цветков Вагин Соколов |
| 11 мая 1940 г. | Полет – стрельба по наземным целям. | 1 | 0-45 | Нюхтиков Цветков Вагин Самарин |
| 12 мая 1940 г. | Полеты на растряску и взлетно-посадочные свойства и растряску и взлет со щитками на 10 градусов. | 3 | 0-25 | Нюхтиков Цветков Вагин Самарин |
| 13 мая 1940 г. | Полет на километраж. Отработка бомбового вооружения. | 1 | 1-05 | Нюхтиков Цветков Вагин Самарин |
| 14 мая 1940 г. | Полет на километраж. | 1 | 1-10 | Нюхтиков Цветков Самарин Дугин Золоторев |
| 14 мая 1940 г. | Полет на скороподъемность и скорости по высотам. | 1 | 0-50 | Нюхтиков Перевалов Золоторев |
| 15 мая 1940 г. | Полет на скороподъемность и скорости по высотам. | 1 | 1-30 | Нюхтиков Самарин Цветков |
| 16 мая 1940 г. | Полет на бомбометание. | 1 | 1-05 | Нюхтиков Цветков |
| 19 мая 1940 г. | Полет на устойчивость. | 1 | 1-05 | Нюхтиков Самарин |
| 20 мая 1940 г. | Полет на устойчивость. | 1 | 1-32 | Нюхтиков Самарин Коломинов |
| 23 мая 1940 г. | Полет на устойчивость. Полет на опробование в воздухе баузеров. | 1 | 1-32 | Нюхтиков Самарин |
| 25 мая 1940 г. | Полет на устойчивость. | 1 | 1-30 | Нюхтиков Самарин Коломинов |
| 25 мая 1940 г. | Полет на бомбометание ФАБ-100. | 1 | 0-20 | Нюхтиков Самарин Коломинов Цветков |
| 26 мая 1940 г. | Полет на растряску и бомбометание АО15. | 3 | 0-20 | Нюхтиков Цветков |
| 26 мая 1940 г. | Стрельба по конусам и стрельба по наземным целям. | 1 | 0-45 | Нюхтиков Цветков Вагин |
| 27 мая 1940 г. | Полет – определение динамической и статической устойчивости. | 1 | 1-43 | Нюхтиков Самарин Дугин Нефедов |
| 28 мая 1940 г. | Полет – определение динамической и статической устойчивости. | 1 | 1-43 | Нюхтиков Самарин |
| 29 мая 1940 г. | Полет на определение расходов горючего на высоте. | 1 |  | Нюхтиков Акопян Золоторев |
| 29 мая 1940 г. | Полет на определение расходов горючего на высоте. | 1 |  | Нюхтиков Акопян Золоторев |
| 31 мая 1940 г. | Перелет Чкаловская-Москва и обратно. Демонстрация самолета КО. | 2 |  | Нюхтиков Цветков Самарин Коломинов |
| 9 июня 1940 г. | Полет после переделок рулей высоты для определения поведения самолета в воздухе. | 1 | 0-32 | Нюхтиков Цветков Самарин |
| 10 июня 1940 г. | Полет на бомбометание и стрельбу, проверка управления самолетом после переделок. | 2 | 1-50 | Нюхтиков Цветков Самарин Вагин |
| 11 июня 1940 г. | Полеты – растряска и бомбометание корпусами ФАБ-250. | 3 | 1-35 | Нюхтиков Акопян |
| 13 июня 1940 г. | Полет на расход горючего. | 2 | 2-25 | Нюхтиков Цветков Золоторев |
| 13 июня 1940 г. | Полет – определение динамической и статической устойчивости с новыми рулями. | 1 | 0-45 | Нюхтиков Самарин |
| 13 июня 1940 г. | Стрельба по наземным мишеням. | 1 | 0-30 | Нюхтиков Самарин Цветков Вагин |
| 14 июня 1940 г. | Полет на бомбометание ФАБ-250 (корпусами). | 1 | 0-30 | Нюхтиков Цветков |
| 14 июня 1940 г. | Полет на стрельбу. | 1 | 0-30 | Нюхтиков Самарин Цветков Вагин Дугин |
| 19 июня 1940 г. | Полет на воздушный бой. | 1 | 1-00 | Нюхтиков Шауров Цветков Акопян |
| 19 июня 1940 г. | Полет на воздушный бой. | 1 | 0-50 | Нюхтиков Самарин Шауров Цветков |
| 19 июня 1940 г. | Полет на стрельбу по конусу. | 1 | 1-05 | Нюхтиков Цветков Вагин |
| 20 июня 1940 г. | Полет на определение взлетно-посадочных свойств самолета. | 4 | 0-30 | Нюхтиков Цветков |
| 21 июня 1940 г. | Полет на устойчивость и центровку и бомбометание. | 1 | 1-15 | Нюхтиков Цветков |
| 22 июня 1940 г. | Полет на боковую устойчивость. | 1 | 1-40 | Нюхтиков Торгман Янчук |
| 22 июня 1940 г. | Вывозка-облет летного состава. | 5 | 0-40 0-42 0-05 0-22 | Кабанов Нюхтиков Холопцев Стефановский Мируц Марин-Федоров Щербаков |
| 23 июня 1940 г. | Полет-облет самолета. | 4 | 1-32 | Дудкин Нюхтиков Филин Самарин Мируц |

(4556).

23 июня 1940 года А. Шахурин писал письмо № 1600сс/ог председателю КО маршалу Ворошилову К.Е.

Представляю при этом на Ваше рассмотрение и утверждение проекты постановлений КО по вопросу создания новых скоростных одноместных истребителей конструкторов Болховитинова и Бериева.

Приложение: два проекта постановления на 4 листах.

(Пометка: Пугаеву. Срочно подработайте с вызовом, если потребуется, конструкторов и работников ЦИАС и НИИ.) (3420, 104).

В июле 1940 года было подготовлено:

Постановление КО (проект).

О создании одноместного истребителя конструкции Болховитинова с двумя спаренными моторами и сосоными толкающими винтами

КО постановляет:

Обязать НКАП – директора и главного конструктора опытного завода № 293 Болховитинова спроектировать и построить одноместный истребитель с двумя спаренными моторами и соосными толкающими винтами со следующими летно-тактическими данными:

1-й экземпляр с двумя моторами М-103

максимальная скорость на высоте 5500 м – 720 км/час

посадочная скорость – 150 км/час

дальность нормальная на 0,9 максимальной скорости – 900 км

дальность на 0,9 максимальной скорости с подвесными бензобаками – 1500 км

потолок практический – 10500 м

вооружение: две пушки 23 мм и 2 пулемета 12,7 мм или одна пушка 37 мм и 2 пушки 23 мм

2-й экземпляр с двумя моторами М-107

максимальная скорость на высоте 7500 м – 780 км/час

посадочная скорость – 150 км/час

дальность нормальная на 0,9 максимальной скорости – 900 км

дальность на 0,9 максимальной скорости с подвесными бензобаками – 1500 км

вооружение: две пушки 23 мм и 2 пулемета 12,7 мм или одна пушка 37 мм и 2 пушки 23 мм

Главному конструктору самолета Болховитинову предусмотреть на обоих экземплярах возможность постановки вместо 12,7 мм пулеметов, 23 мм пушек.

Обязать НКАП закончить заводские испытания и доводку истребителя конструкции Болховитинова и предъявить его на гос. испытания в следующие сроки:

1-й экземпляр с двумя моторами М-103 к 1 ноября 1941 года

2-й экземпляр с двумя моторами М-107 к 1 декабря 1941 года

Определить стоимость работ по обоим экземплярам самолета конструкции Болховитинова в 10 млн. 500 тысяч рублей.

Отпустить Наркомавиапрому из резервного фонда СНК:

а) на финансирование этих работ в 1940 году – 2 млн. 500 тысяч рублей;

б) в распоряжение НКАП на премирование конструкторов, ИТР, рабочих и служащих завода № 293 за выполнение в установленный срок одноместного истребителя с двумя спаренными моторами и соосными винтами, в соответствии с Положением о премировании, 2,5 млн. рублей, в том числе:

за 1-й экземпляр – 1 млн. 650 тыс. рублей

за 2-й экземпляр – 850 тысяч рублей.

Наркомавиапрому представить в КО к 1 февраля 1941 года отчет об израсходованных в течение 1940 года средствах.

(Вычеркнуто: 5. Обязать Наркомавиапром Шахурина А.И. форсировать строительство опытного завода № 293 НКАП, с окончанием 1-й очереди к 1 января 1941 года и перевести на завод № 293 необходимое количество рабочих, служащих и инженерно-технических работников с других предприятий Наркомавиапрома.) (3420, 98-99).

В июле 1940 года было подготовлено:

Постановление КО (проект).

О создании одноместного истребителя конструкции Бериева с двумя спаренными моторами и сосоными толкающими винтами

КО постановляет:

Обязать НКАП – директора завода № 31 Трухана и главного конструктора Бериева спроектировать и построить одноместный истребитель с двумя спаренными моторами и соосными толкающими винтами со следующими летно-тактическими данными:

1-й экземпляр с двумя моторами М-105

максимальная скорость на высоте 5500 м – 740 км/час

посадочная скорость – 150 км/час

дальность нормальная на 0,9 максимальной скорости – 900 км

дальность на 0,9 максимальной скорости с подвесными бензобаками – 1500 км

потолок практический – 10500 м

вооружение: две пушки 23 мм и 2 пулемета 12,7 мм или одна пушка 37 мм и 2 пушки 23 мм

2-й экземпляр с двумя моторами М-107

максимальная скорость на высоте 7500 м – 780 км/час

посадочная скорость – 150 км/час

дальность нормальная на 0,9 максимальной скорости – 900 км

дальность на 0,9 максимальной скорости с подвесными бензобаками – 1500 км

потолок практический – 10500 м

вооружение: две пушки 23 мм и 2 пулемета 12,7 мм или одна пушка 37 мм и 2 пушки 23 мм

Главному конструктору самолета Бериеву предусмотреть возможность установки на обоих экземплярах вместо 12,7 мм пулеметов, 23 мм пушек.

Обязать НКАП – директора завода № 31 Трухана и главного конструктора Бериева - закончить заводские испытания и доводку истребителя конструкции Бериева и предъявить его на гос. испытания в следующие сроки:

1-й экземпляр с двумя моторами М-105 к 1 сентября 1941 года

2-й экземпляр с двумя моторами М-107 к 1 октября 1941 года

Определить стоимость работ по обоим экземплярам самолета конструкции Бериева в 10 млн. 500 тысяч рублей. Выделить Наркомавиапрому из резервного фонда СНК на финансирование этих работ в 1940 году – 2,5 млн. рублей.

4. Отпустить в распоряжение Наркомавиапрома на премирование конструкторов, ИТР, рабочих и служащих завода № 31 за выполнение в установленный срок одноместного истребителя с двумя спаренными моторами и соосными винтами, в соответствии с Положением о премировании, 2,5 млн. рублей, в том числе:

за 1-й экземпляр – 1 млн. 650 тыс. рублей

за 2-й экземпляр – 850 тысяч рублей.

Наркомавиапрому представить в КО к 1 февраля 1941 года отчет об израсходованных в течение 1940 года средствах (3420, 100-101).

23 июня 1940 года Начальник ГУАС генерал-лейтенант авиации Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев утвердили Отчет по гос. испытаниям одноместного истребителя И-26 М-105П с винтом ВИШ-61 постройки завода № 115 конструкции Яковлева (6591).

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Максимов

1-й вед. летчик капитан Николаев

2-й вед. летчик майор Стефановский

Цель испытаний

Определение летно-тактических данных самолета, его устойчивости, управляемости.

Оценка доведенности самолета, винто-моторной группы, вооружения и спецоборудования.

Определение соответствия самолета тактико-техническим требованиям.

Испытания проводились с 1 июня по 15 июня 1940 года.

Общая продолжительность испытаний 15 дней, из них летных – 8.

За период испытаний выполнено 52 полета общей продолжительностью 21 час. 11 мин.

Заключение

Самолет И-26 М-105П конструкции инженера Яковлева был предъявлен на гос. испытания в недоведенном состоянии и не испытан на пикирование, высший пилотаж с перегрузками и штопор.

Предъявленный самолет гос. испытаний не выдержал.

Дневник испытаний

| Дата | Характер работы |
| --- | --- |
| 2 июня 1940 года | Произведено 3 полета: 1-й полет для проверки самолета летчиком завода Корзинщиковым. 2-й полет для ознакомления летчика НИИ ВВС Николаева. |
| 3 июня 1940 года | Полет на определение границ высотности мотора. 2-й полет на определение границ высотности мотора. |
|  | 3-й полет на определение границ высотности мотора. |
| 4 июня 1940 года | Произведен пилотаж. |
| 8 июня 1940 года | 6 полетов на определение взлетно-посадочных свойств самолета. |
| 9 июня 1940 года | 2 полета на зубцы. Полет на определение маневренности самолета на высоте 3000 м. |
| 10 июня 1940 года | 8 полетов на снятие взлетно-посадочных свойств самолета. |
| 11 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=5500 м. Полет на километраж. Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=8000 м. Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=8000 м и отстрел на автоматику из пушки и пулеметов. Полет на маневренность и стрельбу. |
| 12 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=8000 м и отстрел вооружения на автоматику. Полет на стрельбу. |
| 13 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=5000 м. Полет на определение расхода горючего. |
| 14 июня 1940 года | Полет на расход горючего. Облет самолета летчиками Кубышкиным, Кабановым. Полет на устойчивость. |
| 15 июня 1940 года | Полет на устойчивость Н=3000 м. Облет самолета летчиками полковым комиссаром Холопцевым, в/инженером 1 ранга генерал-майором Филиным. |
| 16 июня 1940 года | Облет самолета летчиками: в/инженером 1 ранга Никашиным, в/инженером 2 ранга Максимовым, в/инженером 2 ранга Кочетковым, капитаном Прошаковым, майором Малышевым, ст. лейтенантом Шапоровым. |

(6591).

23 июня 1940 Нач. ГУАС Алексеев и военком бк Князев утвердили Отчет по испытаниям одноместного истребителя И-26 М-105П с винтом ВИШ-61 Д-3 м постройки завода 115 конструкции А.С.Я. (2911).

23 июня 1940 был утвержден Отчет по испытаниям одноместного истребителя И-26 М-105П с винтом ВИШ-61 Д-3 м постройки завода 115 конструкции А.С.Я. (699).

Испытания начаты 1 июня и закончены 15 июня 1940

Общая продолжительность 15 дней, из них наземные испытания 4 дня, нелетная погода 3 дня

Заводской ли Корзинщиков пароизвел три полета для проверки с-та 2 июня 1940 г.

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Максимов

1-й вед. летчик капитан Николаев

2-й вед. летчик майор Стефановский

29 мая 1940 Нач. ГУАС КА Алексееву за № 395 было направлено

Постановление по передаче на госиспытания с-та И-26 конструкции и постройки з-да № 115:

1. Отчет по заводским летным испытаниям с-та И-26 утвердить

2. Принять, что с-т может быть передан га госиспытания

3. Рез-ты летных испытаний близки к заданным и расчетным

Приложения:

Пред. Комиссии А.С.Я., М.Громов, Корзинщиков (699).

Акт

составлен на предмет приемки с-та И-26 М-105П в винтом ВИШ-61 № 2 постройки з-да № 115 на госиспытания представителями НИИ ВВС КА в составе ви ви2р Н.М.Максимова, испытателя по вооружению ви1р В.А.Березина, исп. По ВМГ ви2р Иванова, техн. С-та вт1р В.Ф.Сбитнева, техн. По спецобор. Ви1р Н.Т.Баранец.

Комиссия осмотрела и проверила матчасть с-та, вооружение, отчет по заводским испытаниям и документацию, и нашла следующее:

1. Программа заводских летных испытаний выполнена на 65%

2. На заводских летных испытаниях не выполнено:

а) штопор до 2-х витков

б) не отработана ВМГ на высоте более 5000 м. Полеты выше 5500 м не проводились

в) полеты с перегрузками (пикирование, бочки, иммельман)

г) полеты на устойчивость с-та

д) полеты на определение расхода горючего

е) полеты на отработку стрелково-пушечного вооружения

3. Прочность с-та

Носок крыла слаб. На статиспытаниях носок крыла после усиления выдержал всего 67% нагрузки по нормам прочности с-тов редакции 1940 г. Общая прочность недостаточна, т.к. расчет с-та произведен на вес 2300 кг, а действительный вес с-та 2700 кг, что составляет 11 кратный запас прочности вместо 13 положенных для истребителей по нормам прочности.

4. При осмотре матчасти с-та обнаружен ряд дефектов, часть которых заводом была устранена.

Неустраненными дефектами остались:

по с-ту (6)

по ВМГ (5)

по спецоборудованию (13)

Мотор М-105П № 015-33 наработал 36:57 до выработки ресурса осталось 13:03

На самолете не установлен генератор

С-т не оборудован ночными посадочными средствами

Отсутствует розетка для питания сети от аэродромного аккумулятора

Нет обогрева трубки Пито

Электропроводка не экранирована и отсутствует металлизация

На с-те не установлен приемник-передатчик радиостанции

Не установлен вариометр

Кислородное оборудование в воздухе не проверялось

Стрелковое вооружене с-та не доработано

Стрельба велась от синхронизатора с однокулачковой шайбой.

Пушечное вооружение не отрабоано

Стрельба из пушки не производилась

7. Кроме указанного, заводом не выполнены ТТТ по следующим пунктам:

1) не установлено бомбардировочное вооружение, не предусмотрена установка для подвески бомбосбрасывателя

Не установлен на 2-м экз. ТК

8. заводом не представлена следующая документация по с-ту - - расчеты на прочность шасси и костыля, замков шасси, узлов крепления фюзеляжа, весовой сводки, материалов статиспытаний, объяснительной записки к расчету на прочность, инструкции по эксплуатации, описания и чертежей по вооружению, невилировочный чертеж, компоновочный чертеж.

9. Комиссия считает, что с-т И-26 М-105П завода № 115 не доведен и заводские летные испытания согласно Постановлению Правительства не закончены, ввиду недостаточной прочности носка крыла и недоработки ВМГ выше 5000 м. С-т может быть принят на госиспытания с целлью проверки данных в объеме заводских испытаний.

Согласно приказу Нач. ГУАС КА комдива Алексеенко № 071 от 29 мая 1940 с-т И-26 М-105П ВИШ-61 принят на госиспытания 1 июня 1940.

19 июня 1940 подписали:

Ведущий инженер ви2р Максимов

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Максимов

инженер по вооружению ви3р Берлин

инженер по ВМГ ви2р

инженер по спецоборудованию

Основные характеристики с-та

Вес пустого 2206

Вес нагрузки 494

Полный полетный вес 2700 кг

Мощность мотора 1050 лс

Нагрузка на 1 м2 153.5 кг

Нагрузка на 1 лс 2,535 кг

Сравнительная таблица: с-ты И-28 М-88 (ГИ), И-180 М-88 (ЗИ), И-3-1 М-105П (ЗИ), И-200 (ЗИ), Хе-100, Ме-109, Спитфайр, Бедд ХР-39

Заключение:

Самолет И-26 М-105П конструкции инженера Яковлева был предъявлен на гос. испытания в недоведенном состоянии и не испытан на пикирование, высший пилотаж с перегрузками и штопор.

1. Предъявленный самолет гос. испытаний не выдержал вследствие наличия следующих основных дефектов:

а) недостаточной прочности носка крыла (составляет 67% от норм прочности), что лимитурует полет с перегрузками

б) недоведенности шасси с-та и невозможности их уборки при наборе высоты

в) наличие высокой температуры воздуха в кабине пилота и попадание в нее отработанных газов, что приводит к быстрому утомлению летчика

г) недоведенности ВМГ, вследствие чего невозможна эксплуатация мотора на номинальной мощности при наборе высоты (перегрев масла)

д) недоведенность вооружения, когда при производстве стрельбы звенья и гильзы попадают в стабилизатор

ж) недостаточный запас продольной устойчивости

2. ГК с-та И-26 т. А.С.Я. и директору з-да № 115 надлежит в кратчайший срок довести с-т и устранив основные дефекты, затрудняющие нормальную эксплуатацию, предъявить вновь на госиспытания

3. Просить НКАП т. А.И.Ш. о даче указаний з-дам № 301 и № 292 о необходимости устранения всех основных дефектов, выявленных при первых госиспытаниях с-та И-26, на серийных с-тах

Плодписали Нач. НИИ ВВС Филин и Военком НИИ ВВС полк. Комиссар Холопов

Крыло деревянное с двумя деревянными лонжеронами коробчатого сечения.

Фюзеляж и моторама - из хромансилевых труб - одно целое.

Летчики облета Холопцев, Никашин, Малышев, Кубышкин, Максимов, Кабанов, Корчергин, Шапотов (маневренность лучше, чем у Ме-109), Прошаков (перекладывание из виража в вираж легкое, посадка простая, пробег устойчив, в кабине душно, машина представляет больше удовлетворение).

Таблица максимальных скоростей

| Высота | Скорость | Обороты | Рк |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 490 | 2600 | 910 |
| 1000 | 519 | 2600 | 910 |
| 2000 | 546,5 | 2600 | 910 |
| 2800 1 гв | 564 | 2600 | 910 |
| 3000 | 567,5 | 2600 | 910 |
| 4000 | 577 | 2600 | 890 |
| 4800 2 гв | 585,5 | 2600 | 910 |
| 6000 | 572,5 | 2700 | 790 |
| 7000 | 553 | 2700 | 700 |
| 8000 | 529 | 2700 | 620 |

Потолок теоретический 10400, практический 10200, время набора 26,5

Таблица скороподъемности

| Высота | Скорость верт. | Время | Скорость горизонт. | Обороты | Рк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 13,0 | 0 | 250 | 2400 | 910 |
| 1000 | 14.5 | 1.2 | 250 | 2400 | 910 |
| 2000 | 15,9 | 2,3 | 250 | 2400 | 910 |
| 3000 | 13,0 | 3,4 | 249 | 2400 | 810 |
| 4000 | 13.4 | 4,7 | 245 | 2400 | 865 |
| 5000 | 12,9 | 6,0 | 240 | 2400 | 830 |
| 6000 | 10,5 | 7,4 | 235 | 2400 | 725 |
| 7000 | 8,1 | 9,1 | 229 | 2400 | 630 |
| 8000 | 5,7 | 11,5 | 222 | 2400 | 540 |
| 9000 | 3,3 | 15,2 | - | - | - |
| 10000 | 0,9 | 23,6 | - | - | - |

Взлетно-посадочные данные:

Разбег 300, время 12.3, скорость 1,2 м/сек, скорость отрыва 175 км/час

Пробег 350 м, время 33, скорость 1-2, скорость посадочная 135 км/час

Маневренность на 1000 м на скорости 300

вираж левый 22

вираж правый 22

вираж серийный левый 1:15

вираж серийный правый 1:25

Размеры

Размах 10000 мм, удилинение 5,83

Длина на стоянке 8475

высота 2485

Площадь крыла 17,58

Профиль Кларк УН, у фюзеляжа 15%, на концах - 7%

Вкс пустого 2206 кг

Нормальный полетный 2691,2

Нагрузка:

летчик с парашютом 90

горючее 305

масло 29

патроны для пулемета 27,7

патроны для пушки 25.5

аккумулятор 8

ЦТ пустого 18,55%, при нормальном полетном - 25,2%

Мотор М-105П № 01533

Диаметр цилиндра 170 мм, ход поршня 148 мм

Степень сжатия 7, пер. число к нагнетателю 1: 7,85, 1:20

Редукция 2/3

Направление вращения - мотор правое, винт левое

Сухой вес 580 кг

Макс. мощность 1100 лс, Рк 950, обор. 2600

Ном. Мощность 1020, Рк 910, обороты 2650

Ном. Мощность на расчетной высоте 1100/1050 (1 и 2)

Расчетная высотность 2000/4000

Расход горючего 230/260 г/лс/ч

Автоматы - РПД и Р-6

Габариты:

длина 2027

высота 946

ширина 777

Основные отличия от М-105 - двухскоростной нагнетатель, степеньт сжатия 7 вместо 6

Винт ВИШ-61 завода № 28, шир. Лопасти 250 мм.

Установочный угол макс. 50 гр., мин. 23:40

Вес винта 131 кг

Вооружение

ШКАСх2 = 37 кг, 760 патронов - 24,3 кг

Мотор-пушка ШВАК 20мм - 53 кг, патронов 120 - 25,8 кг

Перечень дефектов, опасных для полета на с-те И-26

- на большихх скоростях фонарь кабины сдвигается вперед и при открывании требуются большие усилия

- звенья и гильзы пушки попадают в стаюбилизатор и пробивают обшивку

- шасси не убирается на скорости свыше 210-220 км/час

По с-ту - 31 дефект, по ВМГ - выброс масла через суфлер, перегрев мотора и т.д. (699).

23 июня 1940 года Начальник ГУАС генерал-лейтенант авиации Алексеев и Военком ГУАС бригадный комиссар Князев утвердили Отчет по гос. испытаниям одноместного истребителя И-26 М-105П с винтом ВИШ-61 постройки завода № 115 конструкции Яковлева

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 2 ранга Максимов

1-й вед. летчик капитан Николаев

2-й вед. летчик майор Стефановский

Цель испытаний

Определение летно-тактических данных самолета, его устойчивости, управляемости.

Оценка доведенности самолета, винтомоторной группы, вооружения и спецоборудования.

Определение соответствия самолета тактико-техническим требованиям.

Испытания проводились с 1 июня по 15 июня 1940 года.

Общая продолжительность испытаний 15 дней, из них летных – 8.

За период испытаний выполнено 52 полета общей продолжительностью 21 час. 11 мин.

Заключение

Самолет И-26 М-105П конструкции инженера Яковлева был предъявлен на гос. испытания в недоведенном состоянии и не испытан на пикирование, высший пилотаж с перегрузками и штопор.

Предъявленный самолет гос. испытаний не выдержал.

Дневник испытаний

| Дата | Характер работы |
| --- | --- |
| 2 июня 1940 года | Произведено 3 полета: 1-й полет для проверки самолета летчиком завода Корзинщиковым. 2-й полет для ознакомления летчика НИИ ВВС Николаева. |
| 3 июня 1940 года | Полет на определение границ высотности мотора. 2-й полет на определение границ высотности мотора. |
|  | 3-й полет на определение границ высотности мотора. |
| 4 июня 1940 года | Произведен пилотаж. |
| 8 июня 1940 года | 6 полетов на определение взлетно-посадочных свойств самолета. |
| 9 июня 1940 года | 2 полета на зубцы. Полет на определение маневренности самолета на высоте 3000 м. |
| 10 июня 1940 года | 8 полетов на снятие взлетно-посадочных свойств самолета. |
| 11 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=5500 м. Полет на километраж. Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=8000 м. Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=8000 м и отстрел на автоматику из пушки и пулеметов. Полет на маневренность и стрельбу. |
| 12 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=8000 м и отстрел вооружения на автоматику. Полет на стрельбу. |
| 13 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорость по высотам до Н=5000 м. Полет на определение расхода горючего. |
| 14 июня 1940 года | Полет на расход горючего. Облет самолета летчиками Кубышкиным, Кабановым. Полет на устойчивость. |
| 15 июня 1940 года | Полет на устойчивость Н=3000 м. Облет самолета летчиками полковым комиссаром Холопцевым, в/инженером 1 ранга генерал-майором Филиным. |
| 16 июня 1940 года | Облет самолета летчиками: в/инженером 1 ранга Никашиным, в/инженером 2 ранга Максимовым, в/инженером 2 ранга Кочетковым, капитаном Прошаковым, майором Малышевым, ст. лейтенантом Шапоровым. |

(4557).

23 июня 1940 был утвержден Отчет о гос. испытаниях И-26, проводимых с 1 по 15 июня 1940 (699).

23 июня 1940 в ходе гос. испытаний И-301 М-105 П, которые проводились в НИИ ВВС с 14 по 27 июня 1940 л Супруном и П.М.Стефановским были полеты: на расход горючего на 1-й скорости нагнетателя; полет на 8000 м; полет на расход на 2-й скорости; полет на определение устойчивости при средней центровке; полет на устойчивость при передней центровке. Устанавливали новые выхлопные патрубки (2922).

23 июня 1940 нач. инспекции при наркоме Фокин писал зам. наркома П.А.Воронину справку N 2376 о результатах испытания ВРД Меркулова на И-15бис и И-153 согласно приказы N 59с от 20 февраля 1940. Приказ был выполнен не полностью из-за недоведенности двигателя. По договоренности НИИ ГУАС с заводом 1 самолет И-153 был передан для продолжения испытаний (1172).

По другим данным - 14 апреля 1940

23 июня 1940 была закончена программа испытаний и тренировочных полетов ЦКБ-30 (ДБ-3) Украина тренировочного. Севершили 36 полетов в мае и 19 в июне. Расход горючего получился даже ниже, чем ожидали: 0.71 кг/км вместо ожидавшихся 0.76-0.78. Машина была выпущена в полет для перелета Нестеренко 20 апреля 1940 (2102,4).

23 июня 1940 Нач. инспекции при Наркоме писал Зам. НКАП П.А.Воронину справку N 2376 о выполнении приказа НКАП N 59с от 20 февраля 1940:

"Приказом N 59с от 20 февраля 1940 завод 1 обязывался провести испытания ВРД конструкции Меркулова: на И-15бис - к 25 февраля, на И-153 - к 20 марта.

Приказ выполнен не полностью.

Испытания И-15бис проведены в марте с опозданием из-за недоведенности двигателей.

И-153 оборудован с опозданием в 1 мес., испытания проведены не были из-за недоведенности двигателя. были проведены продувки двигателя и несколько пробных полетов (характеристики не снимались).

По договоренности завода 1 с НИП ГУАС КА самолет И-153 передается на дальнейшие испытания в НИИ ГУАС КА." (1172,3).

23 июня 1940 года генерал-лейтенант авиации Алексеев и бригадный комиссар Князев писали письмо № 501616с наркому обороны маршалу Тимошенко С.К.

Представляя протокол заседания Техсовета при НИИ ГУАС по самолету И-28 М-88 конструкции Яценко, докладываю, что постановлением КО за № 235сс от 29 мая 1940 года самолет И-28 М-88 с серийного производства снят (7709, 453).

23 июня 1940 г. закончились испытания головного серийного «Звена-СПБ», составленного из ТБ-3 №22731 и И-16 №2421и11 и №2421з68. Сдаточные испытания велись с 17 по 21 июня 1940 года на аэродроме НИИ ВВС в Чкаловской по программе, согласованной заводом №207 и УМА ВМФ. Командиром от летной группы ВМФ являлся полковник Фомичев (он летал правым пилотом на ТБ-3). Командиром ТБ-3 являлся капитан Разумов, штурманом — капитан Богданов. Пилоты И-16 — лейтенанты Литвинчук и Рыжов.

За время испытаний провели 6 подвесок И-16 к носителю. В полете произвели 5 отцепок по команде с ТБ-3 и одну отцепку аварийным сбрасывателем по решению летчиков И-16. Всего произвели три полета с авиабомбами и последующим их сбросом. Все отцепки происходили при скорости 200 км/ч. Один полет был выполнен с ФАБ-250 с отцепкой на 3000 метров и последующим пикированием под углом 85 градусов. Все замки при подвеске и отцеплении работали безотказно. Указывалось, что на И-16 перед прицелом были установлены сигнальные лампы, которые показывали вызов летчиков истребителей командиром ТБ-3. В дальнейшем предлагалось устанавливать такие лампы вместо ранее оборудованных сирен на всех И-16 СПБ.

В выводах по результатам испытаний указывалось требуемые мелкие доработки (например, усилить пружины на замках пирамид). Предлагалось оборудовать и использовать специальную тележку для подьема авиабомб на И-16.

Были отмечены некоторые особенности поведения истребителей в воздухе. Так, высота проваливания при отцепке от ТБ-3 на скорости 200 км/ч с 250-кг бомбами составила 500 метров. Скорость при вводе в пикирование — 250 км/ч, на выводе с углом 85° — 480 км/ч.

Отмечалось, что система прошла испытания и могла быть допущена к эксплуатации. После оформления всех необходимых формальностей 21 августа должен был состояться вылет «Звена-СПБ» в полном составе к месту базирования на ЧФ. Однако, произошло непредвиденное. Младший лейтенант Рыжов, который накануне находился в увольнении в Москве, попал в романтическую историю и к назначенному часу опоздал. Понятно, что молодой летчик получил выговор за то, что сорвал вылет, однако мы теперь знаем, что первый образец «Звено-СПБ» поступил на Черноморский флот в последних числах августа 1940 г. О том, когда прибыли еще два комплектных «звена», документов не обнаружено, поэтому можно предположить, что собрались они все на месте базирования уже осенью (20364).

23 июня 1940 г. было решено, что мощный (а значит, большой) завод в Москве уместить будет затруднительно, поэтому перспективную мощность завода № 82 было решено ограничить цифрой 200 моторов в год (ГА РФ. Ф. 8007. On 1. Д. 25. Л. 167). Впрочем, на 19 сентября 1940 г. еще ни один новый цех этого предприятия не был введён в эксплуатацию (ГА РФ. Ф. 8007. On 1. Д. 25. Л. 104.), поэтому запланированный дефицит авиадизелей не должен вызывать удивления (12011).

23 июня 1940г. по приказу НКАП № 170с заводу № 119 (Завод № 119 НКОП, Завод № 119 им. Г.М. Маленкова НКАП, АО «П. Ильин», Московский военно-автомобильный завод ВСНХ, Завод автомобильных запчастей «Спартак», Горьковское ПО «Гидромаш», Р-6328, Нижегородское ОАО «Гидромаш» /г. Москва ул. Пименовская, 2 (1920г.); ул. Краснопролетарская; 1-й Щемиловский пер., 16; г. Горький Сталинский р-н, ул. Интернациональная, 85/ /603022 г. Нижний Новгород пр. Гагарина, 22 тел. 78-84-44/) присвоено имя Г.М. Маленкова.

Перед войной группа специалистов завода № 119 переведена на завод № 457 НКАП.

По приказу № 16с от 9.01.1941г. в состав завода № 119 НКАП влит бывший 1-й Весовой завод как территория «б». Площадка на Краснопролетарской ул. стала территорией «а».

Перед ВОВ: производство авиашасси (литье) и амортстоек.

По приказу № 1072сс от 15.10.1941г. завод № 119 2ГУ НКАП эвакуирован и с конца 1941г. базировался на территории филиала № 1 завода № 21 НКАП (бывшего завода им. Воробьева- «Гудок Октября») и на площадке

Авиатехникума. По приказу № 1121с от 15.11.1941 г. завод № 119 подчинен заводу № 21 на правах филиала. Директор филиала- А.Ф. Попов. По приказу № 277с от 14.04.1942 г. часть несмонтированного оборудования завода № 119 передана филиалу завода № 145 в Болшево.

На территории «а» в Москве был образован завод № 282 НКАП по термоизмерительным приборам.

На территория «б» сначала оставался филиал завода № 119, затем она была передана в распоряжение МАТИ для организации лабораторий и мастерских. В соответствии с пост. ГКО № 3919с от 13.08.1943 г. и приказом НКАП № 532с от 3.09.1943 г. на площадке по 1-му Щемиловскому пер., 16 в 10.1943 г. организован филиал завода № 149 НКАП. В соответствии с распоряжением правительства № 17703рс от 1.09.1944 г. и приказом НКАП № 570с от 20.09.1944 г. филиал преобразован в самостоятельный завод № 295 НКАП. С 1952 г. на площадке образован завод № 914 МАП.

По приказу № 26с от 11.01.1942 г. филиал завода № 21 получил статус самостоятельного завода № 119 НКАП в системе 2ГУ. В распоряжение завода передана площадка филиала № 1 завода № 21 НКАП.

Продолжено производство шасси.

По приказу № 19с от 25.01.1946 г. площадка бывшего завод им. Воробьева (филиала № 1 завода № 21) освобождена заводом № 119 и передана НКМВ.

По приказу № 280с от 7.05.1946 г. завод передан из 2ГУ в 1ГУ, с 1951 г.- в 14ГУ, с 1953 г.- из 14ГУ во 2ГУ, с 1.05.1956 г.- из 2ГУ в 1ГУ. В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

После войны были построены производственные корпуса, начался серийный выпуск агрегатов шасси.

В 1972 г. в состав завода вошло КБ «Автоприбор», проектирующее шасси.

В 1993 г. предприятие совместно с немецкой МВВ выиграло конкурс на создание шасси для европейского многоразового космического корабля «Гермес». В 2000-е  г. изготавливало титановые блоки для системы управления спойлерами А-380. Была проведена подготовка производства передней опоры шасси для А-350. Для этого был куплен станок глубокого сверления ТВТ (ФРГ). Для концерна «Либхерр» изготовлялись компоненты самолетов Embraer-135/145, -170/175, -190; для компаний Глобал Экспресс и Агуста - АВ-139; для французской «Месье Даути» - А-340 и АТР-42.

В 2000-05 г. были приобретены: обрабатывающие центры фирм Hermle и Index (Германия), Mandelly (Италия); шлифовальный программный станок ShaudPF-61 (Германия), заточной станок Walter (Германия). Термический комплекс завода оснащен шахтными печами Pegat (Польша), вакуумной печью Elterma (Польша), холодильной камерой Messer (ФРГ)

В 1989 г. имело наименование- предприятие п/я Р-6328. В 1992 г. ПО «Гидромаш» акционировано. По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Работы (2004 г.): проектирование и изготовление взлетно-посадочных устройств JIA (шасси и гидроагрегаты); стиральные машины.

Численность персонала (1.01.2001 г.)- 3175 чел., (2002 г.)- 4000 чел.

Директор (-06-10.12.1937 г.)- А.А. Еленин, (10.12.1937-09.1938 г.-)- П.А. Антонов, (1939 г.)- А. Качеров, (12.1940-41 г.)- А.Ф. Попов, (-01.1943-06.1944 г.-)- Григорьев, (01.1946 г.)- В.А. Солонин, (50-е  г.)- А.А. Волков, (1969 г.-)- В.И. Лузянин. Гендиректор (1999 г.)- В.И. Лузянин, (-2002-10.2004 г.-)- Е.А. Живулин.

1-й зам. гендиректора (2006 г.)- А.В. Лузянин. Зам. директора (06.1937 г.)- А.С. Покрас. Зам. гендиректора по маркетингу (2006 г.)- С.В. Касаткин.

Гл. инженер (-06.1937-19.07.1938 г.)- С.А. Покрас, (19.07.1938 г.-)- А.Я. Качеров.139

Производство: автомобили НАМИ-1, «Форд-АА-НАМИ»; шасси для самолетов И-16, УТИ-4, И-29, ДБ-3, Пе- 2, И-180, УТ-3, ПС-84, Ер-2, Ил-2, ЛаГГ-3, И-240, ОКО-6, «302» (1942), ОК «Буран» (1988) (11982).

23 июня 1940 г., согласно Отчета старшего инженера лаборатории №3 НИИ-3 НКБ М.Горшкова о проведенных опытах с донным взрывателем РД в 82-мм опытной ракетной камере, вышелшего 25 июня 1940 г.: « в лаборатории №2 НИИ-3 НКБ закончены опыты по использованию взрывателя РД. Цель их — выявить качество донного взрывателя в смысле безопасности его использования для РС. Все опыты проводили в опытной камере 82-мм модели 45044. В дно камеры завинчивается РД на свинцовой 2.5-3-мм прокладке. Снаружи на дно навинчен колпак-голока, на который опирается камера при опыте. После установки взрывателя и головки, дно навертывали на камеру. Снаряжал двигатель ракетным зарядом со стороны сопла. РЗ - одна шашка НГВ 60/10-200 мм. Она давала время горения, что и в 203- и 305-мм двигателях. Давление в камере двигателя регулировали, изменяя диаметр критического сечения сопла от 9 до 10 мм. Через выполнены» сбоку отверстие замеряли максимальную величину давления в камере крешерным прибором.

Выводы по работе:

1) Прорыв газов из камеры в БЧ вполне возможен, так как крупная резьба с шагом 5 мм и толстая свинцовая прокладка не герметизируют двигатель снаряда;

2) Следы прорывавшихся из камеры газов к хвостовику цилиндра через шаровые клапаны в случае недостаточной затяжки резьбы и донышка взрывателя к капсюлю-детонатору через стенки цилиндра говорят за то, что запрессованный порох в донных отверстиях сгорает раньше, чем РЗ;

3) Несмотря на то, что в проведенных четырех опытах капсюли-детонаторы не сработали, указанные недостатки (возможный прорыв газов через резьбу в головку снаряда и к цилиндрику взрывателя) не дает полной гарантии для безопасного использования донного взрывателя РД в РС» (11402).

Другие оборонные отрасли:

23 июня 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР "О производстве 7,62-мм самозарядных винтовок образца 1940 г. на заводе № 314 Наркомата вооружения и Подольском заводе Наркомата общмаша" (21936).

23 июня 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 263сс "О принятии НКО от фирмы "Шкода" 210-мм пушки"

КОМИТЕТ ОБОРОНЫ при СНК Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить НКО принять от фирмы "Шкода" 210 мм пушку в том виде, в каком она предъявлена к сдаче.

2. Обязать Наркомвнешторг добиться от фирмы Шкода" снижения цены пушки на 10-20%, вследствие частичного несоответствия ее тактико-техническим требованиям (21934).

23 июня 1940 на двух первых серийных танках Т-34. Собранных на з-да № 183 были запущены двигатели. Были еще без гусениц и пробег осуществить не удалось, т.к. 27 июня первые 6 комплектов гусениц направили на СТЗ, а 28 июня 1940 с московского АТЭ проставили первые 5 стартеров, которые оказались негодными. 23 июня в сборочном цехе было всего 5 машин, а для остальных не было корпусов и башен (4661, 42).

23 июня 1940:

Выписки из оперативных сводок с завода № 183 (ХПЗ) за 1940 год.

Сводка на 23.06.1940 г.

В сборочном цеху находится 5 машин, на которых ведутся работы. На них установлены все главные механизмы и агрегаты (моторы, коробки, БФ, ГФ, БП, водяные и масляные радиаторы, баки и др.).

Две машины прокручены мотором на месте и одна из них в основном готова к пробегу (но нет траков, спаренной шаровой установки, мотора поворота башни, стекол «триплекс», стартеров). На последующие 5 машин нет корпусов и башен, которые должны поступить к 25.06.1940 г. Изготовление их задерживается из-за отсутствия сварщиков – они заняты на А-7. Директор ХПЗ их переброску до последнего времени не разрешает. Отсутствует резина (завод «Красный Треугольник», г.Ленинград), траки СТЗ и остальные, указанные выше детали и агрегаты.

Необходимо немедленно прекратить изготовление машин А-7 (БТ-7) и преступить к программе по выпуску А-34 (Т-34). Другое решение вопроса может сорвать программу по этой машине в будущем месяце.

Козырев (11842).

23 июня 1940

НАЧАЛЬНИКУ 8 ОТДЕЛА АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕРУ I РАНГА т. АФОНИНУ

НАЧАЛЬНИКУ 4 ОТДЕЛА АБГУ КА ВОЕНИНЖЕНЕРУ! РАНГА т. АЛЫМОВУ

СВОДКА №302с О ХОДЕ РАБОТ ПО 10 МАШИНАМ ОПЫТНОЙ СЕРИИ «А-34» НА 20/VI-40 г.

В сборочном цехе находятся 5 машин на которых ведутся работы. На всех машинах установлены все главные механизмы и агрегаты (моторы, коробки, бортовые и главные фрикционы, бортовые передачи, водяные и масляные радиаторы, баки и др.).

стартеров.

На последующие пять машин отсутствуют корпуса и башни, которые должны поступить к 25/VI-40 г. Изготовление последних задерживается из-за отсутствия сварщиков, так как основное количество сварщиков заняты на корпусах А-7, переброска же их на корпуса А-34 до последнего времени Директором завода не разрешалось. Также отсутствует резина (завод Красный

Две машины прокручены мотором на месте и одна из них в основном готова к пробегу, но не может быть сдана из-за отсутствия ряда дефицитных деталей и механизмов как то:

Треугольник г. Ленинград), траки литые (завод СТЗ), стартеры, моторы поворота башни, спаренные шаровые установки, стекла «ТРИПЛЕКС».

Отсутствие этих механизмов и деталей может отразиться на программе Июня мес. Нами всем военпредам заводов, которые подают вышеуказанные детали, посланы телеграммы с просьбой ускорить подачу деталей «34» машины для завода № 183.

При условии поступления всех дефицитных деталей отдел «500» сможет сдать в этом месяце только пять машин, так как сейчас основная задержка из-за подачи корпусов и башен.

Необходимо немедленно прекратить изготовление машин А-7М и приступить к программе по выпуску А-34. Другое решение вопроса может сорвать программу по этой машине в будущем месяце.

СТ. ВОЕНПРЕД АБТУКА ВОЕНИНЖЕНЕР 2 РАНГА КОЗЫРЕВ. [ЦАМО. Ф.38. On. 11355. Д32. Л. 16.] (11906).

23 Июня 1940 г.

СЕКРЕТНО.

Экз. № ___

23 Июня 1940 г.

№ 302с

НАЧАЛЬНИКУ 8 ОТДЕЛА АБТУ КА

ВОЕНИНЖЕНЕРУ 1 РАНГА т. АФОНИНУ

НАЧАЛЬНИКУ 4 ОТДЕЛА АБТУ КА

ВОЕНИНЖЕНЕРУ 1 РАНГА тов. АЛЫМОВУ

СВОДКА

О ХОДЕ РАБОТ ПО 10 МАШИНАМ ОПЫТНОЙ СЕРИИ "А-34" НА 20/VI-40 г.

В сборочном цехе находятся 5 машин, на которых ведутся работы. На всех машинах установлены все главные механизмы и агрегаты (моторы, коробки, бортовые и главные фрикционы, бортовые передачи, водяные и масляные радиаторы, баки и др.).

Две машины прокручены мотором на месте и одна из них в основном готова к пробегу, но не может быть сдана из-за отсутствия ряда дефицитных деталей и механизмов как то: нет траков, шаровой установки спаренной, моторов поворота башен, стекол "ТРИПЛЕКС", стартеров.

На последующие пять машин отсутствуют корпуса и башни, которые должны поступить к 25/VI-40 г. Изготовление последних задерживается из-за отсутствия сварщиков, так как основное количество сварщиков заняты на корпусах А-7, переброска же их на корпуса А-34 до последнего времени Директором завода не разрешалось. Также отсутствует резина (завод Красный Треугольник гор. Ленинград), траки литые (завод СТЗ), стартеры, моторы поворота башни, спаренные шаровые установки, стекла "ТРИПЛЕКС".

Отсутствие этих механизмов и деталей может отразиться на программе Июня мес. Нами всем военпредам заводов, которые подают вышеуказанные детали, посланы телеграммы с просьбой ускорить подачу деталей "34" машины для завода № 183.

При условии поступления всех дефицитных деталей отдел "500" сможет сдать в этом месяце только пять машин, так как сейчас основная задержка из-за подачи корпусов и башен.

Необходимо немедленно прекратить изготовление машин А-7М и приступить к программе по выпуску А-34. Другое решение вопроса может сорвать программу по этой машине в будущем месяце.

СТ. ВОЕНПРЕД АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕР 2 РАНГА подпись (КОЗЫРЕВ)

Отпечатано 3 экз.

Исполнитель Павлов

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1181 лист 132 (18076).

23 июня 1940 заместитель народного комиссара обороны СССР Маршал Советского Союза Г. Кулик в письме председателю Комитета обороны при СНК СССР Маршалу Советского Союза тов. К Е Ворошилову подвел некоторые итоги работ по химприцепкам:

«Химическая прицепка прошла войсковые испытания и одобрена комиссией Главного военного Совета.

Завод ДРО изготовляет в июне месяце установочную серию в количестве 10 химприцепок с устранением недостатков, отмеченных в акте войсковой комиссии.

Прошу обязать Народный Комиссариат Тяжелого Машиностроения изготовить химических прицепок: в III квартале 40 шт. и в IV квартале 150 шт., а всего 200 шт., как это определено постановлением КО при СНК СССР №4 от 2 января с/о».

Однако такие прогнозы совершенно не соответствовали реальному положению дел (17480).

23 июня 1940 вышло Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 272 "Об утверждении приемного акта легкого крейсера проекта № 26 „Ворошилов“" с приложением (21935).

Жизнь и внутренняя политика:

23 июня в 1940 году приказ НКВД о выселении из Мурманска и Мурманской области «граждан инонациональностей»: греков, китайцев, корейцев, немцев, норвежцев, поляков, финнов, шведов (всего 9 тысяч человек), которые были переселены на Алтай (14931).

Внешняя политика:

23 июня 1940 в заявлении, опубликованном правительством СССР, говорилось, что не планируется никакого давления на Германию (2536,107).

23 июня 1940 В.М.М. сообщил Шуленбургу, что решение бессарабского вопроса не терпит отлагательства, но что наши притязания распространяются и на новый регион - Буковину (2536,107).

23 июня 1940 Молотов впервые сообщил Шуленбургу о намерениях Советского правительства относительно отторжения от этой страны части её территории. Он сделал заявление, согласно которому решение бессарабского вопроса не терпит отлагательства. Советское правительство... решило использовать силу, если румынское правительство отклонит мирное урегулирование. К изумлению Шуленбурга, Молотов добавил, что советские притязания распространяются также на Буковину и что Советское правительство рассчитывает на то, что Германия не будет мешать советским акциям и даже поддержит их. Молотов особо подчеркнул, что Советское правительство считает вопрос о Бессарабии и Буковине "чрезвычайно срочным" (9492).

За рубежом:

23 июня 1940 после успешной атаки Бленхейма был сбит До-17 - первый в мире случай, когда самолет был сбит с использованием бортовой РЛС (2143,3).

23 июня 1940 Гитлер совершил экскурсию по историческим местам захваченного Парижа (4962).

June 23rd, 1940: Hitler makes a brief sightseeing visit to Paris; motoring through nearly empty streets, he makes a special point of viewing Napoleon's tomb, ending his tour at the Eiffel tower (3819).

June 23 1940 Hitler tours Paris (1050).

23 июня 1940 А.Гитлер совершил прогулку по Парижу (1050).

23 июня 1940 французский генерал Шарль де Голль объявил о создании в Лондоне Французского национального комитета (4962).

23 июня в 1940 году немецкие войска заняли Ла-Рошель (14931).

23 июня в 1940 году в оккупированной немецкими войсками части Франции создана зона, ограниченная «линией Гитлера» (устье Соммы – канал Марна-Сона – Женева) (14931).

23 июня в 1940 году Италия выдвинула претензии на французские территории до Роны, Корсику, Тунис, Французское Сомали, а также выразила желание создать военно-морские базы в Алжире и Марокко, однако Германия не поддержала итальянские претензии, и в итоге итальянские войска смогли оккупировать всего 832 квадратных километра французской территории с населением 28 тысяч человек (14931).

23 июня в 1940 году командир итальянской подводной лодки "Эванджелиста Ториччели" капитан 3 ранга Сальваторе Пелози получил задание патрулировать около Джибути. На позиции его лодка столкнулась с активной противолодочной обороной англичан и, изменив курс, пошла к своим берегам. Возвращалась она по поверхности, так как не могла погружаться из-за повреждений. Севернее Перима лодка встретила английский шлюп "Шорхем", который срочно вызвал помощь. Субмарина имела одно 120-мм орудие и первой открыло огонь, попав вторым снарядом в шлюп, позднее его отвели на ремонт в Аден. К месту боя, тем временем, подошел индийский шлюп "Индус", а затем дивизион новых английских эскадренных миноносцев. Против единственной пушки лодки оказалось 19 120-мм и 4-е 102-мм орудия, плюс множество пулеметов. Капитан Пелози принял бой. Он выстрелил все торпеды в эсминцы "Кингстон", "Кандагар" и "Хартум", продолжая при этом стрелять из пушки. От торпед англичане увернулись, но один из снарядов попал в "Хартум". Только через полчаса после начала сражения, лодка получила снаряд в корму, повредившее рулевое устройство и ранившее Пелози. Спустя еще некоторое время орудие "Эванджелисты Ториччели" было разбито прямым попаданием. Исчерпав все возможности для сопротивления, капитан приказал затопить корабль. Оставшиеся в живых были взяты на борт эсминца "Кандагар", причем, Пелози был встречен британскими офицерами военным приветствием. С борта эсминца итальянцы наблюдали, как пожар на "Хартуме" все увеличивался. Завершился он взрывом боеприпасов и гибелью эсминца. "Хартум" (1690 т, 1939 г. постройки) считался новейшим кораблем. Случай, когда субмарина топит в артиллерийском бою эсминец, не имеет аналогов в морской истории. Англичане высоко оценили доблесть итальянских подводников. Пелози и его старший офицер в Адене были приглашены на официальный ужин, где присутствовал и командир "Хартума", с которым они обменялись тостами. Затем Пелози был принят старшим морским офицером в Красном море контр-адмиралом Мюрреем. Помимо потерь, понесенных британскими кораблями, англичане выпустили 700 снарядов и пять сотен пулеметных магазинов, чтобы потопить одну субмарину. "Ториччели" ушла под воду с развевающимся Боевым флагом, который можно поднимать только на виду противника. Доблесть оценили по достоинству, Пелонези был удостоен высшей военной награды Италии "Медалиа Д Ор Ал Валор Милитари" - Золотая Медаль «За Военную Доблесть» (14931).

Авиапромышленность:

24 июля 1940 года начальник ВВС Смушкевич и член Военсовета ВВС Агальцов сообщали наркому Шахурину, что «по сведениям <...> П. Ф. Жигарева на аэродроме завода № 126 имелось 48 ДБ-3, из которых 11 передали ВВС, а 37 — заказчик не принял из-за течи консольных клепаных бензобаков, отсутствия инструментальных сумок, некомплектности машин, отсутствия турельных установок МВ-2 и МВ-3, а также радиополукомпасов РПК-2.

Постановлениями Комитета Обороны от 11 января и 27 апреля 1940 года завод № 126 обязали поставлять ДБ-3 со стрелковыми установками МВ-2 и МВ-3 с 1 апреля 1940, устанавливать РПК-2 с 25 апреля 1940 по 25 мая из расчета один радиополукомпас на три самолета, а с 25 мая по 1 июля — на каждую вторую машину, что завод, несмотря на настоятельные требования ГУАС КА, не выполнял...».

Правда, 37 самолетов ДБ-3 (завода № 126) без МВ-2, МВ-3 и РПК-2 приняли, но с их дооборудованием в строевых частях к 15 августа 1940 года (23188).

24 июня в 1940 году после выполнения 26 полетов были завершены испытания «МБР-7» – дублера. На этот раз особых проблем не возникало (14932).

24 июня 1940 И.о. Управления ПВО и охраны НКАП Харитонов подготовил и отправил с письмом № 851 Список объектов НКАП, на которых норма оружия д.б. установлена два ствола на пост и на каждые 10 стволов 1 ствол резервный:

| 22 | Москва |
| --- | --- |
| 154 | МО |
| 81 | МО |
| 84 | МО |
| 95 | МО |
| 120 | МО |
| 167 | МО |
| 207 | МО |
| 219 | МО |
| 301 | МО |
| 291 | МО |
| 82 | МО |
| 26 | Рыбинск |
| 307 | Калининская обл. |
| 49 | Днепропетровская обл. |
| 278 | Ленинград |
|  | (7482) |

Внешняя политика:

24 июня 1940 г Черчилль направил Сталину секретное послание, в котором говорилось о готовности британского правительства "полностью обсудить с Советским правительством любую из громадных проблем, возникающих в результате нынешней попытки Германии осуществлять в Европе последовательными этапами методический процесс завоевания и поглощения" (9492).

24 июня в 1940 году У.Черчилль направил И.В.Сталину личное послание, в котором говорилось о готовности британского правительства "полностью обсудить с Советским правительством любую из громадных проблем, возникающих в результате нынешней попытки Германии осуществлять в Европе последовательными этапами методический процесс завоевания и поглощения". В письме содержалось завуалированное предложение вступить в войну против Германии (14932).

24 июня 1940 были установлены дипотношения с Югославией (1348,245).

За рубежом:

24 июня в 1940 году впервые взлетел прототип югославского бомбардировщика-разведчика, пилотировал Душан Миливоевич. «Оркан» рассчитывался под 14-цилиндровые двигатели ''Испано-Сьюиза'' 14АВ (670 л.с.), сравнительно небольшого диаметра. Но, после вступления Франции в войну, поставки двигателей из этой страны прекратились. Проблема с двигателями, помимо иных технических трудностей, привела к тому, что доводка ''Оркана'' затянулась. Правда, ''Икарусу'' удалось выиграть некоторое время, использовав патентованное французское шасси ''Мессьер''. Однако, уже в марте 1940 года стало ясно, что самолет вряд ли удастся вовремя запустить в серию. Тем не менее, руководство ВВС согласилось испытать машину с итальянскими 840- сильными двигателями ''Фиат'' «А-74RC-38», большей мощности, но в то же время и большего диаметра. Были установлены итальянские винты изменяемого шага. Схема вооружения претерпела изменения: одна неподвижная пушка и два пулемета для курсовой стрельбы, 12,7 -мм. пулемет сверху и пулемет «FN» снизу. Боезапас составлял 60 снарядов для пушки и 250 патронов для пулеметов (14932).

24 июня 1940 Франция подписала мирное соглашение с Италией (4962).

June 24th, 1940: An armistice is signed between France and Italy at Villa Indusa near Rome (3819).

24 June 1940 France signs an armistice with Italy (270).

24 июня 1940 Франция подписала перемирие с Италией (270).

24 июня в 1940 году впервые телекамеры используются для освещения политического события — съезда республиканцев, выбирающих своего кандидата на президентские выборы в США (14932).

24 июня в 1940 году заключается перемирие между Италией и вишистской Францией, предусматривающее также выход из войны всех французских колоний (14932).

24 июня 1940 впервые телевидение освещало политическое событие - съезд американских республиканцев (4962).

24 июня 1940 телевидение было впервые использовано для освещения политического события в США (3481).

Авиапромышленность:

25 июня 1940 Нач. штаба перелета Нестеренко Антонов писал А.И.Ш. письмо N 3780:

1. Рекордный самолет

1) выпущен с завода 39 после окончательной окраски, тарировки баков и взвешивания - 07.06.1940

2) к летным испытаниям самолета и его оборудования приступлено 08.06.1940

3) сделано 9 полетов общей продолжительностью 13 часов, из которых 2 полета на расход горючего, один из них продолжительностью свыше 4 час.

4) Во время этих полетов проверены и испытаны в воздухе:

а) аварийный слив горючего

б) работа радиостанции и радиокомпаса

в) всех приборов

г) списана девиация магнитных приборов и радиокомпаса

д) определены разбеги при взлетных весах:

| 9.6 т | 650 м |
| --- | --- |
| 11.5 т | 880 м |

е) подобран шаг винта, обеспечивающий мин. разбег (малый шаг - 26 гр.).

ж) самолет принят экипажем по акту 16.06.1940 (срок - 15.06).

2. Тренировочный самолет

1. Выпущен с завода 20 апреля 1940 (1313,36).

2. Совершено полетов:

в мае - 36, общей продолжительностью - 28 час

в июне 19 - 33:35

3. Программа летных испытаний и тренировочных полетов окончена 23 июня 1940

3. Определение километровых расходов

...

4. Неполадки в матчасти

...

5. Подготовка экипажа

...

6. Обеспечение перелета

...

7. Организация перелета

...

8. Общее состояние работ на 25 июня

...

9. Мероприятия по аварийному обеспечению...(2102,4).

...ВМГ самолета ЦКБ-30 Н1 за N 2819 прошла испытания на предмет определения качества моторов М-87 N 1306 и 1303 спецсборки, изготовленных заводом 29 согласно приказа НКАП N 197с 1939 г.

...моторы законсервированы, сняты с самолета, опломбированы и отправлены в Хабаровск к месту старта, где после установки их на самолет надлежит провести контрольные полеты, предусмотренные программой испытаний самолета (1313,64).

25 июня 1940 закончились гос. испытания ДБЛК 2 М-88 Беляева (2090,147).

25 июня 1940 состоялось заседание Техсовета ГУАС КА

Докладывал ви1р И.А.Марков. Содокладчики т. Стефановский и Никитин о рез-тах гостспытаний с-та “100” 2хМ-15

Испытаниями на с-те получена скорость 455 км/час у земли и 535 км/час на 5000 м, посадочная скорость 140 км/час.

Остальные данные не определены в силу неудовлетворительной работы ВМГ

Решение:

1. В связи с тем, что с-т “100” является первым отечественным высотным с-том с ГК для всего экипажа с двумя моторами М-105 с 2хТК-2 и представляет громадный интерес для ВВС КА, как новый тип с-та, обеспечивающий нормальные условия работы экипажа на высотах 9000 м и выше, необходимо построить войсковую серию в количесве 10-15 шт. для дополнительного изучения, освоения и накопления боевого опыта в работе с ГК на всех высотах (705,4).

2. В целях использования высокой аэродинамики с-та “100” и создания на его базе массового ПБ без ГК и без ТК обязать КБ разработать с-т “100” в варианте ПБи предъявить его макет к 1 июля с.г.. По утверждению макета построить войсковую серию в количестве 30 шт. (705,4)

3. С-т “100” в варианте ПБ должен иметь макс. скорость 550 км/час на высоте 5000 м, бомбовую еагрузку внутри фюзеляжа не менее 600 ккг, наружную бомбовую подвеску, позволяющую сбрасывать при пикировании 1000 кг (2х500 или 4х250)

4. Для ускорения отработки с-та 100 в варианте ПБ вернуть с-т 100 дкблер на заволд № 156 НКАП для восстановления и переделки его согласно утвержденного макета к 1 сентября 1940

гм Филин, члены дк Репин, комкор Гусев

За время испытаний два раза меняли моторы М-105 (выплавление вкладышей коренного подшипника)

Из заключения:

...Установленные на с-та 1000 моторы М-105 оказались недоведенными. При полетах на всотах более 6000 м из суфлера мотора выбрасывалось за один полет до 35 кг масла. В силу этого определить полные летные данные не было возмоожно (795,1).

По другим данным 23 июня 1940

25 июня 1940 года закончились испытаниям самолета СБ 2М-103А № 1/286 эталона первого полугодия 1940 года, которые проходили с 16 мая 1940

Отв. исполнители:

Вед. инженер в/инженер 3 ранга Мальцев

Вед. летчик майор Стадник

Общая продолжительность испытаний 41 день

Летные испытания 11 дней

Проведено полетов – 49

Часов налета – 24 час. 35 мин.

Цель испытания

Определить летные данные самолета.

Проверить работу винтомоторной группы, оборудования и вооружения.

Самолет СБ 2М-103А № 1/286 с винтами ВИШ-22 представлен на основании заключения НИИ ВВС по испытаниям эталона самолета СБ первой половины 1940 года № 1/257. Самолет представлен 15 мая 1940 года вместо указанного в заключении срока – 25 апреля 1940 года. Все требования к эталону самолета СБ первой половины 1940 года не выполненные на самолете № 1/257 на данном самолете № 1/286 выполнены.

Заключение

Предъявленный самолет СБ 2М103А № 1/286 эталоном служить не может из-за большого количества дефектов и недоделок в произведенных изменениях на самолете (4477).

25 июня 1940 в ходе гос. испытаний И-301 М-105 П, которые проводились в НИИ ВВС с 14 по 27 июня 1940 л Супруном и П.М.Стефановским были полеты: на устойчивость при задней центровке; полет на 6000 м и снятие скоростей по высотам с новыми всасывающими патрубками; определение взлетно-посадочных свойств. На 1-м полете вновь сорвало щиток шасси (2922).

25 июня 1940 при установленном плановом сроке - август 1940 согласно письму N 4056 от 10 июля 1940 Нач. финотдела НКАП Хавин в адрес А.И.Ш., что...первый этап работ 1 экз. самолета КОР-2 с М-63 выполнен конструкторским бюро завода 31 Бериева (1270).

25 июня 1940 года на НИП АВ ВВС закончились полигонные испытания ХАРП-500 конструкции завода № 145 (в применении штурмовой авиацией), которые проходили с 20 июня 1940.

Отв. исполнитель:

Ст. инженер 4 отделения Опытного отдела НИП АВ ГУАС в/инженер 2 ранга Рублев

Цель испытания

Выявить возможность применения ХАРП-500 штурмовой авиацией на малых высотах.

Химический авиационный разовый прибор (ХАРП-500) разработан заводом № 145 в 1938 году. Прибор изготовлен в габаритах ФАБ-500 и по внешнему виду немногим отличается от ХАБ-500. Прибор предназначается для поражения живой силы и заражения местности стойкими БХВ.

Заключение

Вопрос о применении ХАРП-500 штурмовой авиацией решить после проведения окончательных полигонных испытаний в летних и зимних условиях сравнительно с ХАБ-500 и ВАП-500 (7599).

25 июня 1940, после ознакомления с предварительными материалами и ТТ Штаба ВВС, Е.Ф.Бурче направил Председателю комиссии, созданной 9 июня 1940, п Романову докладную записку, в которой излагал свои соображения по поводу основных направлений деятельности комиссии. Бурче предлагал:

1. Принять за основу для всех работ тот факт, что деформирующие окраски выгоднее одноцветных (это не было бесспорно для ВВС).

2. Рассматривать создание временных образцов деформирующих окрасок "как меру, пригодную до начала выпуска самолетов непосредственно с заводов с готовой постоянной деформирующей окраской". В связи с этим перенацелить работу на "разработку и испытания (в целях отбора наилучших) схем основного заводского окрашивания для всех самолетов, состоящих на вооружении ВВС КА и универсальной расцветки пятен для этих схем", а временные, легко удаляемые и не портящие основного покрытия, краски использовать "для камуфлирования самолетов еще имеющих старую одноцветную окраску, для временной перекраски отдельных пятен деформирующих окрасок на резко несоответствующих фонах и для перекраски самолетов на зимний период",

3. "Упростить требования к недешифрируемости окрасок, особенно -для аэрофотосъемки. Если самолеты находятся на земле в дополнение к камуфляжу должны применяться различные наземные средства, укрытия. В воздухе, если самолет не будет обнаруживаться невооруженным глазом, -никто его не будет и фотографировать",

4. "Поставить опыты, с целью последующего доклада правительству о целесообразности уменьшения, несимметричного расположения (на одном крыле) или даже полного удаления с верхних поверхностей крыльев опознавательных знаков"

Кроме этого в докладной записке содержалось много рекомендаций по выбору цвета камуфляжа, количеству схем для каждого типа самолетов и организации введения новой окраски в летных частях (2771,20).

25 июня 1940 вышло постановление Правительства "О реорганизации авиационных сил Красной Армии", которым предусматривалось формирование новых 106 АП, включая 15 ДА, перевооружение 45% полков ДА на ДБ-3Ф и Ер-2, а 33% полков, вооруженных ТБ-3 (АНТ-6) на ТБ-7 (АНТ-42) (556,42).

Не очень то понятно, так как планы по ТБ-7 были скромными и ТБ-3 (АНТ-6) они заменить не могли.

25 июня 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине, которая была переоборудована из санитарной в транспортную, был выполнен контрольный полет на скороподъемность с внутренней загрузкой (2:00) (2923).

25 июня 1940 года на НИП АВ ВВС закончились полигонные испытания турели под два пулемета ШКАС калибра 7,62 мм конструкции завода N 22 (Михайлова) на самолете СБ, которые проходили с 20 апреля 1940 года (2984).

Отв. исполнитель:

В/инж. 2-го ранга Успенский.

Заключение.

1. Предъявленная на полигонные испытания заводом N 22 турель под два пулемета ШКАС конструкции Михайлова на самолете СБ полигонные испытания выдержала.

3. Турель (констр. Михайлова) по сравнению с ТУР-МВ-3С имеет более простую и более жесткую головку обеспечивающую постоянство пристрелки (2984).

С 25 по 29 июня 1940 года на НИП АВ ГУАС проходили заводские испытания упрощенных выливных авиационных приборов ВАП-6 му (в двух вариантах) конструкции завода "ВУЛКАН" на самолете И-15 бис

Отв. исполнитель:

В/инженер 3 ранга Лукашев

Цель испытания

В процессе заводских испытаний необходимо было выявить следующие элементы:

Прочность и надежность конструкции.

Возможность забрызгивания самолета.

Характер дробления жидкости на площади при выливании.

Безотказность работы механизмов приборов.

Заключение

Предъявленные на заводские испытания заводом "ВУЛКАН" выливные авиаприборы ВАП-6 упрощенной конструкции в двух вариантах заводские испытания не выдержали (7651).

С 25 июня по 25 августа 1940 года на НИП АВ ГУАС проходили заводские испытания термитных шаров 100 и 30 грамм. Термитных шаров новой рецептуры НИИ-6 и ЗАРП-ТШ-100 завода № 145

Отв. исполнитель

Ст. инженер 4 отделения опытного отдела НИП АВ ВВС в/инженер 2 ранга Рублев

Цель испытаний

Выявить преимущества термитных шаров новой рецептуры в сравнении со старыми термитными шарами.

Выявить боевые и эксплуатационные качества ЗАРП-ТШ-100 с термитными шарами новой рецептуры.

Термошары огневого воспламенения для применения в ЗАРПах начали разрабатываться НИИ № 6 в 1938 году. На полигонных испытаниях в октябре-декабре 1939 года они из-за большого процента отказов испытания не выдержали и были рекомендованы на доработку.

В январе 1940 года ЗАРП-ТШ-100 проходили заводские испытания в НИИ АВ ВВС.

Заключение

ЗАРП-ТШ-100 завода № 145 100 и 300 грамм термитные шары новой рецептуры НИИ-6 заводские испытания выдержали (7820).

25 июня 1940 г. вышел Отчет старшего инженера лаборатории №3 НИИ-3 НКБ М.Горшкова о проведенных опытах с донным взрывателем РД в 82-мм опытной ракетной камере: «23 июня 1940 г. в лаборатории №2 НИИ-3 НКБ закончены опыты по использованию взрывателя РД. Цель их — выявить качество донного взрывателя в смысле безопасности его использования для РС. Все опыты проводили в опытной камере 82-мм модели 45044. В дно камеры завинчивается РД на свинцовой 2.5-3-мм прокладке. Снаружи на дно навинчен колпак-голока, на который опирается камера при опыте. После установки взрывателя и головки, дно навертывали на камеру. Снаряжал двигатель ракетным зарядом со стороны сопла. РЗ - одна шашка НГВ 60/10-200 мм. Она давала время горения, что и в 203- и 305-мм двигателях. Давление в камере двигателя регулировали, изменяя диаметр критического сечения сопла от 9 до 10 мм. Через выполнены» сбоку отверстие замеряли максимальную величину давления в камере крешерным прибором.

Выводы по работе:

1) Прорыв газов из камеры в БЧ вполне возможен, так как крупная резьба с шагом 5 мм и толстая свинцовая прокладка не герметизируют двигатель снаряда;

2) Следы прорывавшихся из камеры газов к хвостовику цилиндра через шаровые клапаны в случае недостаточной затяжки резьбы и донышка взрывателя к капсюлю-детонатору через стенки цилиндра говорят за то, что запрессованный порох в донных отверстиях сгорает раньше, чем РЗ;

3) Несмотря на то, что в проведенных четырех опытах капсюли-детонаторы не сработали, указанные недостатки (возможный прорыв газов через резьбу в головку снаряда и к цилиндрику взрывателя) не дает полной гарантии для безопасного использования донного взрывателя РД в РС» (11402).

Другие оборонные отрасли:

25 июня 1940 года приказ № 178 НКВ

В соответствии с приказом НКВ № 159/с от 11 июня 1940 года:

ЦКБ-40 произвести приемку дел от ГСПИ-3.

Приемку произвести в соответствии с постановлением СНК от 2 марта 1938 года № 248 (9186).

25 июня 1940 руководство Мариупольского завода обратилось в 7-ое ГУ НКСП с просьбой поддержать их позицию в спорных вопросах с заводом №183:

25.06.1940 №3218

НАЧ. 7-го ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКСП тов. ЕМЕЛЬЯНОВУ

Копия: НАЧ. АБТУКА ВОЕНИНЖЕНЕРУ 1-го РАНГА тов. КОРОБКОВУ ПО ВОПРОСУ: договора с заводом № 183. В процессе заключения договора на поставку деталей машины Т-34 с Харьковским заводом №183 им. «Коминтерна» возникли разногласия, вследствие чего договор заключен с протоколом разногласий (см. приложение).

1. Мариупольский завод принимает к изготовлению деталь «балку носа» №34-29-906 без сверловки отверстий, исходя из того, что при сборке деталей носа угол оси отверстий в детали34-29-906будет меняться, вследствие чего отверстия должны сверлиться на месте сборки корпуса. Это предусмотрено технологией изготовления детали 34-29-906, которая поставляется заводу №183 в высоко отпущенном состоянии (для возможности проведения сверловки при сборке). Кроме того, ввиду отсутствия на Мариупольском заводе им. Ильича литейной базы, деталь 34-29-906 будет передана путем кооперации на другие заводы. Естественно, что при этом положении сборка деталей носа должна производился на заводе №183. Завод №183 вместо реального разрешения вопроса в протоколе разногласий требует изготовлять эту деталь цельноштампованной, чем ставит Мариупольский завод в такое положение, при котором не будет выполнено пра-вительственное задание. Ссылка на то, что Гпавный инженер завода тов. Ниценкодал согласие изготовлять деталь 34-29-906 со сверловкой, не соответствует действительности, т.к. в момент рассмотрения чертежей Мариупольский завод совершенно не знал количества необходимых деталей. Мариупольский завод сможет изготовить«балку носа» со сверловкой отверстий, но это количество определяется единицами, а не сотнями, ссылка же завода № 183 на отсутствие у него сверлильных станков, является абсолютно неосновательной.

2.Мариупольский завод отказался также принять к изготовлению две литых детали №№34-29-019 и 34-16-003 исключительно ввиду отсутствия литейной базы. Имеющийся сталелитейный цех Мариупольским заводом загружается отливкой башен, т.к. при производстве катанных штампованных башен программа будет сорвана ввиду отсутствия необходимых прессов. Имеющиеся пресса обеспечивают программу только на 25-30%. Для выполнения Правительственного задания Мариупольский завод вынужден просить 7-е Главное Управление НКСП обратиться с ходатайством перед Правительством о размещении части башен на другие машиностроительные заводы (Ново-Краматорский, Сталинградский и др.). Только при положительном решении этого вопроса программа будет выполнена.

Детали 34-29-019 и 34-16-003 могут быть выполнены самим заводом №183, располагающим более мощной базой чем Мариупольский завод. Завод № 183 провел соответствующие опыты по отливке этих деталей и получил неплохие результаты при снарядных испытаниях на полигоне Мариупольского завода. Просим 7-е Гл. Управление, через Наркомат обязать завод № 183 изготовлять детали №34-29-019 и 34-16-003у себя.

3.Завод №183 требует, чтобы Мариупольский завод заключил на 150 тонн деталей россыпи, не указывая какие же ему требуются детали. Естественно, что мы не можем заключить договор на неизвестные детали. В договоре мы указали, что Мариупольский завод обязуется изготовить детали россыпи после представления спецификации с оформлением соответствующего дополнительного соглашения.

4.Завод №183 в протоколе разногласий требует «цену за 1 комплект установить в сумме 60000руб.». Нам совершенно не понятно, из каких расчетов заказчиком определена эта стоимость. Сметная стоимость 1-го комплекта деталей брони определилась в 168000 руб. Просим поставить вопрос перед Экономсоветом о скорейшем утверждении отпускной цены на комплект деталей машины А-34, чтобы урегулировать расчеты с заводом № 183.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (Ниценко). [РГВА Ф.31811. Оп.2. Д. 1176. Л. 176.]

В результате дальнейших переговоров стороны пришли к компромиссу: изготовление литых деталей 34.29.019 и 34.16.003 брал на себя завод №183, а Мариупольский завод, в свою очередь, обязался поставлять носовую балку с готовыми отверстиями с нарезанной резьбой под гу- жоны. Таким образом, вопрос с поставкой бронедеталей на завод №183 формально был решен. Согласно заключенному договору, Мариупольский завод обязывался поставить в 1940 г. всего 775 комплектов бронедеталей корпусов и башен Т-34 по прилагаемой описи (см. табл. №9) комп лектно, со следующей разбивкой по месяцам: июнь - 20, июль - 40, август - 75, сентябрь - 120, октябрь - 140, ноябрь - 170, декабрь - 200. Необходимо отметить, что в 775 комплектов входили 10 комплектов, поставленных Мариупольским заводом в апреле для машин установочной серии.

Таблица №9

(Данные из «Описи деталей машины Т-34 и условий приемки». РГВА 31811-2-1010, лл. 248-250)

| №№п/п | №№ деталей | Наименование | Кол-во | Толщина детали в мм | Вес 1 детали вкг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОРПУС |  |  |  |  |  |
| 1 | 34.29.005 | Бортовой лист правый | 1 | 45 | 1169 |
| 2 | 34.29.006 | Бортовой лист левый | 1 | 45 | 1169 |
| 3 | 34.29.007 | Нижний лист кормы | 1 | 40 | 457 |
| 4 | 34.29.008 | Задний лист верхний | 1 | 40 | 451 |
| 5 | 34.29.009-1 | Передний лист днища | 1 | 16 | 450 |
| 6 | 34.29.010-1 | Задний лист днища | 1 | 13 | 333 |
| 7 | 3429.011-1 | Передний лист крыши | 1 | 20 | 155,5 |
| 8 | 34.29.012 | Лист подкрылка правый | 1 | 40 | 722 |
| 9 | 34.29.013 | Лист подкрылка левый | 1 | 40 | 722 |
| 10 | 34.29.014 | Лист крыши правый | 1 | 16 | 14,5 |
| 11 | 34.29.015 | Лист крыши левый | 1 | 16 | 14,5 |
| 12 | 34 29.017 | Крышка люка кормы | 1 | 40 | 68,5 |
| 13 | 34.29.021 | Защита картера правая | 1 | 25 | 40 |
| 14 | 34.29.022 | Защита картера левая | 1 | 25 | 40 |
| 15 | 34.29.023 | Колпак выхлопной трубы |  | 20 | 24.7 |
| 16 | 34.29.024-1 | ^ышка передней правой шахты | 1 | 20 | 8 |
| 17 | 34.29.025-1 | Крышка передней левой шахты | 1 | 20 | 8 |
| 18 | 34.29.026 | Крышка люка в днище | 1 | 16 | 17.9 |
| 19 | 34.29.027 | Крышка среднего люка | 1 | 13 | 12,57 |
| 20 | 34.29.028 | Крышка заднего люка | 1 | 13 | 3.66 |
| 21 | 34.29.029 | Крышка наливного люка |  | 10 | 0,53 |
| 22 | 34.29.035 | Задний лист крыши | 1 | 16 | 20,3 |
| 23 | 34.29.037 | Створю жалюзи |  | 16 | 34 |
| 24 | 34.29.044 | Крышка наливного люка |  | 16 | 3,45 |
| 25 | 34.29.050 | Крышка лкжа мотора | 1 | 16 | 50 |
| 26 | 34.29.038 | Накладка днища | 1 | 13 | 18,1 |
| 27 | 34.29.052 | Правый колпак | 1 | 16 | 106 |
| 28 | 3429 053 | Левый колпак | 1 | 16 | 106 |
| 29 | 34.29.054 | Экран фыши правый | 1 | 16 | 19 |
| 30 | 34.29.055 | Экран крыши левый | 1 | 16 | 19 |
| 31 | 34.29.058 | Основание шахты правое |  | 10 | 12,3 |
| 32 | 34.29.059 | Основание шахты левое |  | 10 | 12,3 |
| 33 | 34.29.060 | Основание средней шахты левое | 1 | 10 | 12,1 |
| 34 | 34.29.061 | Основание средней шахты правое | 1 | 10 | 12,1 |
| 35 | 34.29.062 | Крыша средней шахты правая | 1 | 20 | 10.6 |
| 36 | 34.29.063 | Фланец |  | 10 | 1.1 |
| 37 | 34.29.064 | Крыша средней шахты левая | 1 | 20 | 10,6 |
| 38 | 34.29.065 | Днищеподкрылка правое первое | 1 | 13 | 68 |
| 39 | 34.29.066 | Днище подкрылка правое второе | 1 | 13 | 67 |
| 40 | 34.29.067-1 | Днище подкрылка левое третье | 1 | 13 | 67,2 |
| 41 | 34.29.069 | Днище подкрылка левое первое | 1 | 13 | 68 |
| 42 | 34.29.070 | Днище подкрылка левое второе | 1 | 13 | 67 |
| 43 | 34.29.071 | Днище подкрылка правое третье | 1 | 13 | 68 |
| 44 | 34.29.375 | Кольцо | 1 | 13 | 2.7 |
| 45 | 34.29.655 | Крышка продольных жалюзи |  | 10 | 17.65 |
| 46 | 34.29.759 | Крышка люка водителя | 1 | 45 | 78 |
| 47 | 34.29.849 | Лист крыши над мотором | 1 | 16 | 145.2 |
| 48 | 34.29.850 | Лист крыши над мотором правый | 1 | 16 | 55,2 |
| 49 | 34.29.851 | Лист крыши над мотором левый | 1 | 16 | 55 |
| 50 | 34.29.852 | Стыковая планка |  | 10 | 5,84 |
| 51 | 34.29.877-1 | Верхняя часть носа | 1 | 45 | 110 |
| 52 | 34.29.878 | Планка стыковая правая | 1 | 16 | 6.97 |
| 53 | 34.29.879 | Планка стыковая левая | 1 | 16 | 4,35 |
| 54 | 34.29.904 | Лист носа верхний | 1 | 45 |  |
| 55 | 34.29.905 | Лист носа нижний | 1 | 45 |  |
| 56 | 3429.906 | Литая балка носа | 1 |  |  |
| БАШНЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | 34.30.001 | Лобовой лист башни | 1 | 45 | 250 |
| 2 | 34.30.006-1 | Передняя обичайка башни | 1 | 45 | 101 |
| 3 | 34.30.007-2 | Задняя обичайка баиии | 1 | 45 | 197 |
| 4 | 34.30.008-1 | Передний лист крыши башни | 1 | 15 | 46 |
| 5 | 34.30.009-2 | Днище ниши | 1 | 20 | 75 |
| 6 | 34.30.010-1 | Крышка лкжа | 1 | 15 | 68 |
| 7 | 34.30.011-2 | Дверца ниши | 1 | 45 | 78 |
| 8 | 34.30.014 | Заглушка | 1 | 15 | 1,83 |
| 9 | 34.30.015 | Воротник люка вентиляции | 1 | 13 | 2,4 |
| 10 | 34.30017-1 | Задний лист крыши башни | 1 | 15 | 23 |
| 11 | 34.30.018-2 | Правый лист башни | 1 | 45 | 460 |
| 12 | 34.30.019-2 | Левый лист башни | 1 | 45 | 460 |
| 13 | 34 30.117 | Колпак люка вентиляции | 1 | 10 | 4.75 |
| 14 | 34.30.192 | Накладка |  | 25 | 7.75 |
| 15 | 34.30.1903-1 | Щиток | 1 | 10 | 4,44 |
| ЗАЩИТА ВООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | 34.31.001 | Корпус заицты Л-11 | 1 | 25 | 58 |
| 2 | 34.31.002 | Лобовая крышка | 1 | 25 | 44 |
| 3 | 34.31.003 | Привинтной щит | 1 | 15 | 30 |
| 4 | 34.31.008 | Заслонка | 2 | 15 | 0,28 |
| 5 | 34.31.043 | Щит маски Л-11 | 1 | 30 | 44 |
| ПРОЧЕЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | 34.11.002 | Крышка ведущего колеса | 2 | 20 | 3,3 |
| 2 | 34.12.003 | Диск поддерживающего колеса | 20 | 8 | 29,2 |
| 3 | 34.12.013 | Крышка поддерживающего колеса | 10 | 20 | 5,5 |
| 4 | 34.15.006 | Крышка ленивца | 2 | 20 | 5,06 |

Кроме работ по оптимизации конструкции броневых деталей, в мае-июне 1940 г. специалисты опытного отдела завода №183 активно вели работы по улучшению боевых и эксплуатационных качеств танка Т-34. В частности, в середине мая состоялись испытания системы механического сервоуправления, разработанной конструктором КБ 520 П.П. Васильевым.

В предлагаемой системе сервоуправления уменьшение усилий, прилагаемых водителем к органам управления машиной во время движения, достигалось механическим путем благодаря взаимодействию системы рычагов и вспомогательных пружин. Сервопривод действовал при выключении бортовых фрикционов и при затяжке тормозных лент рычагами. Кроме того, изменением конструкции возвратных пружин на тормозных тягах было снижено усилие, прилагаемое к педали горного тормоза при торможении. Эту систему планировалось устанавливать на серийные танки вместо пневматического сервоуправления, показавшего себя не с лучшей стороны во время войсковых испытаний опытных образцов Т-34 (11904).

25 июня 1940 года была подготовлена Сводка о подготовке производства танка Т-34, направленная военпредом Козыревым в АБТУ КА:

«ТЕХНОЛОГИЯ.

Спроектировано приспособлений и штампов первой очереди (1400 наименований) по изготовлению их особых изменений по отношению к сводке от 10/У1 не произошло. Изготовление штампов, приспособлений и спец. инструмента задерживают заводы: ГАЗ, СТЗ, 1-й ГПЗ и ХТЗ, которые должны изготовить более 1000 наименований приспособлений и штампов, но изготовленных еще нет.

К1/УП все техпроцессы первой очереди с нормалей будут спущены в производство и к 1/У11 - 2-я очередь.

Капитальное строительство до сих пор полностью не развернуто. Строительные организации не имеют достаточного количества рабсилы, принимаются меры по вербовке рабсилы в других областях и нет достаточного количества строительных материалов. Материалы согласно решения Правительства еще не поступают.

На заводе имеется полных 16 комплектов брони и 5 комплектов не полных.

Сварено корпусов 7. башен 3. в сварке корпусов 3. башен 7 (не считая отправленных на СТЗ 1 корпус и 1 башня), машин в сборе 5.

Договор на поставку брони с Мар[иупольского]завода заключен 15/У1 Марзавод отказался изготавливать из литой брони детали 34-29-019 передняя зашита ДТ и детали 34-16-003 крышка бортовой передачи. Необходимо влияние на Марзавод через НКСМ.

Завод СТЗ из 90 наименований заготовок и деталей не выполнил ничего, траков должен поставить к 1/УШ 11100 шт., на 25/УГ отгрузил всего 200 шт.

Обрезиненных бандажей колес есть всего на 4 машины и на 6 машин бандажей для заливки направлено заводу «Кр. Треугольник». На последующие машины бандажи будут изготавливать заводы: Людиновский. «Проводник», Ивторфмаш. Заливку должен производить «ЯРАК».

По стартерам СТ-700 нет никакой обеспеченности, первая партия 5 шт. оказалась негодная, необходимо принять срочные меры по улучшению конструкции и выпуску.

По изготовлению подшипников на 1-й ГПЗ №№ 1494, 1495 и 1496 задания не дано, подшипники №№ 1494 и 1496 будут поставлены серийные. № 1495 пока будет изготавливать завод № 183, в дальнейшем необходимо добиться изготовление его на 1-м ГПЗ.

Номенклатура запчастей по А-34 будет разработана к 15/ХИ, наставление оп А-34 к 1/Х, каталог запчастей к 1/Х1, инструкция I часть по маш. А-34 разработана, для согласования 26/У1 направляется в АБТУ.

Для отработки укладки возимого комплекта на маш. Прошу срочно выслать табель личного имущества экипажа и опись ЗИПа».

В результате, в июне 1940 года завод № 183 сумел предъявить представителям военной приемки всего 4 танка Т-34, которые были приняты. В конце месяца Мариупольский завод начал освоение производства так называемых «расширенных» башен. На них, по сравнению с «узкими» башнями (изготавливались по образцу башен опытных А-34). которые шли на машины установочной партии линию изгиба бортов сдвинули к корме. В результате этого изменилась конструкция крыши и башенного люка. Кроме того, прямоугольной броневой накладкой усилили места сочленения лобового и бортовых листов корпуса. Пока не удалось найти информации о том, сколько всего танков Т-34 получили «узкую» башню, однако их вряд ли могло быть больше 10 - 15 штук (а скорее всего меньше). Подтверждением этого может служить фото танка № 811-78 - пятой по счету серийной машины - на которой уже установлена «расширенная» башня.

Причиной невыполнения июньской программы являлась не готовность приспособлений, штампов, мерительного инструмента, а также не законченная реконструкция цехов завода № 183, о чем военпред Козырев сообщал в АБТУ КА письмом от 5 июля 1940 года:

«Проектирование приспособлений и штампов первой очереди к 1/УП не закончено, спроектировано 1600 наименований, для изготовления спущено 1400 наименований.

На заводе № 183 изготовлено 330 наименований, из коих по отделу 100 испытано и принято на производство 42 наименования, по отделу 700 - 11 наименований.

Надругихзаводахзаказано 540наименований, выполненных нет, за исключением: на СТЗ изготовлено 13 наименований.

Техпроцессы разработкой закончены, пронормировано 80% и спущены в цеха.

Спец. и мерительный инструмент вновь спроектировано 520 наименований, из коих заказано 500 наименований. Старой номенклатуры900наименований изготовлено 250 наименований. Изгот-ние инструмента на других заводах идет крайне неудовлетворительно из-за недостатка инструментальных сталей.

По капитальномустроительству: запуск первого тяжелого пролета для сварки корпусов в отделе 700, как намечалось по плану к 20ДГ, не закончен. Кран установлен, идет установка станочных плит и другие внутренние работы в первой половине Июля должны быть сданы в эксплуатацию.

В конце Июня развернулись работы по строительству второго пролета в отделе 700. Строительство должно быть закончено к 15ДИ Остальные работы по капстроительству и реконструкции не начаты из-за недостатка материалов ирабсилы.

На Июльь мес. завод запланировал кроме 20 шт. программных машин собрать еще дополнительно в отделе 100 - 5 машин

На заводе имеется 23 комплекта брони, считая с первых 10 машин. В сборе 2 корпуса и 6 башен, собрано всего корпус ов 9 шт., башен 6 шт.

2 машины А-34 без башен отправлены 3ДП заводу № 8. По основным вопросам особых изменений по отношению к сводкам от 25ДТ и 2ДП нет.

Прошу срочно выслать табель личного имущества и опись ЗИПа вооружения» (12217).

25 июня 1940

СЕКРЕТНО.

Экз. № 1

25/VI 1940 г.

№ 3226

Начальнику АБТУ КА

г. Москва

Директору Завода № 183

г. Харьков

Военпреду АБТУ КА на Заводе № 183

г. Харьков

При этом препровождаем 2 протокола технических совещаний на Заводе им. Ильича от 12/VI-с/г. по вопросу предъявленных Заводом им. Ильича претензий к Заводу № 183 по новым чертежам деталей машины А-34.

Приложение: упомянутое на 4-х листах.

Штамп "Начальник Производственно-Технического Отдела" подпись

Отп. 4 экз.

исп. Перепелица

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1176 листы 143 – 144

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ

Совещания представителей Завода № 183 тов. Таршинова М.И. и Завода им. Ильича тов. Заседского Г.Ф.

от 12 июня 1940 г.

Предъявленные Заводом им. Ильича претензии к заводу № 183 по новым чертежам деталей А-34 решены представленными 12/VI-40 г. чертежами Завода № 183. Помимо этого, в процессе дальнейшего производства деталей на заводе им. Ильича возникла необходимость постановки дополнительных претензий к заводу № 183, кои и были поставлены на заседании тов. Заседским и приняты представителем завода № 183 тов. Таршиновым, а именно:

1. По детали 34-29-877-1 отменить фаску под углом 22° в щелях для смотровых приборов, и заменить прямой стенкой с галтелью R = 5 мм.

На этой же детали отменить выфрезеровку углубления под петлю (112×295×10) и заменить площадкой аналогичных размеров, проверенной резцом и цилиндрической фрезеровкой фрезой R = 19 мм на длине 295 мм.

2. По детали 34-29-007 расширить допуск на размер 548,5 и 559,5 до величины ± 4 мм вместо ± 2 мм.

Таршинов с предложенным согласен, при допуске на собранном корпусе уступа до 4 мм между дет. 34-29-007 и 34-29-008 со снятием фаски.

3. По детали 34-29-850 и 851 вместо наварки бонки для удобства сверловки допустить для той же цели вместо наплавки подфрезеровку в плоскости, перпендикулярной оси сверления.

По той же детали установить на размер 41 мм допуск + 3 мм.

4. По детали 34-29-849 установить на размер 141 мм допуск ± 3 мм вместо + 1 – 2.

По той же детали на размеры 500 мм и 800 мм установить допуск + 0,5 – 1,5 мм вместо + 0,5 мм.

По той же детали установить неприлегание по сегменту до 6 мм вместо 5 мм.

5. По деталям 34-29-065 до 071 сверловку и приемку отверстий производить по специальному кондуктору в сыром состоянии.

6. По деталям 34-29-005 и 34-29-006 вместо радиусной фаски (R = 18 мм) по сечению ВГ установить фаску м катетами 18х18 мм при угле 45°.

7. По детали 34-29-008 допускается смещение эллипса в отв. под выхлопную трубу с тыльной стороны на ± 3,0 мм.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР З-ДА ИМ. ИЛЬИЧА подпись (Ниценко)

НАЧ. ПРОИЗВ. ТЕХ. ОТД. ЗАВОДА подпись (Арехов)

Ст. ВОЕНПРЕД АБТУ КА Военинженер 2-го ранга подпись (Зухер)

Представитель завода № 183 подпись 16.VI.40 (Таршинов)

Представители з-да им. Ильича

Нач. 5 цеха подпись (Варфоломеев)

Зам. Нач. 5 цеха подпись (Засецский)

Изменения чертежей утверждаю.

п/п НАЧ. 8-ГО ОТДЕЛА АБТУ КА

ВОЕНИНЖЕНЕР 1-го РАНГА (Афонин)

Верно: подпись

Отп. 7 экз.

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1176 лист 142

СЕКРЕТНО.

ПРОТОКОЛ

Технического совещания по рассмотрению чертежей 183-го завода на составной нос и башню Т-34.

от 12 июня 1940 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Главный инженер завода – Ниценко

Начальник ПТО – Арехов

Нач. 8-го Отдела АБТУ КА Военинженер 1-го ранга – т. Афонин

Ст. Военпред АБТУ КА Военинженер II-го ранга – т. Зухер

Ст. Конструктор завода № 183 – т. Таршинов

Начальник цеха № 5 – т. Варфоломеев

Зам. Начальника цеха № 5 – т. Заседский

1. По детали № 34-29-906

а) К изготовлению принять, при этом допускается углубление средней части по R-20 мм, делать по усмотрению Завода им. Ильича в зависимости от результатов термической обработки.

б) Маргосзаводу приступить к опытным работам по отливке деталей 29-906 и 29-905 заодно целое.

2. По деталям 34-30-018-2 и 34-30-019-2 к изготовлению принимаются с 38 комплекта.

3. По деталям №№ 34-30-007-2 и 34-30-006 Маргосзавод к изготовлению принимает и настаивает на расширение следующих допусков: по R-887 допустить местное неприлегание по сегменту на дуге 130° на участке длиной 120 мм не более 3 мм.

4. По детали № 34-30-001 на размеры 270 и 286,6 изменить допуск до ± 3 мм вместо ± 2 мм.

5. В дальнейшем на 1940 г. для обеспечения выполнения программы заводы взаимно прекращают претензии на изменение конструкции деталей и допусков за исключением опытных работ.

Главный инженер завода Ильича подпись (Ниценко)

Начальник 8-го Отдела АБТУ КА Военинженер 1-го ранга (Афонин)

НАЧ. ПРОИЗ. ТЕХ. ОТДЕЛА З-ДА подпись (Арехов)

Ст. ВОЕНПРЕД АБТУ КА Военинженер II-го ранга подпись (Зухер)

Ст. Конструктор завода № 183 подпись 16.VI.40 (Таршинов)

Нач. цеха № 5 подпись (Варфоломеев)

Зам. Нач. цеха № 5 подпись (Заседский)

Отп. 7 экз.

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1176 листы 145 – 146 (18076).

25 июня 1940 года заработала доменная печь №1 НТМК мощностью до 430 тыс. тонн чугуна в год объемом 1100 кубических метров, а также были построены коксовая батарея и первая очередь ТЭЦ. Правда, до полноценного металлургического предприятия НТМК было еще далеко – не было дорог, кранов, складов, вспомогательных цехов, существовала проблема энергоснабжения. Все эти объекты строились параллельно с основным производством – домнами и мартеновским цехом.

Из приказа Наркомстроя №141Н от 25.06.1940 г.:

«Сталинская идея о превращении Урала во вторую металлургическую базу воплощается в жизнь…В отличии от строительства других наших гигантов металлургии – Магнитогорского и Кузнецкого – Ново-Тагильский завод построен исключительно силами советских специалистов и рабочих, по проектам советских инженеров и оснащен первоклассным оборудованием, изготовленном на предприятиях Советского Союза. В этом сказывается бурный расцвет нашей социалистической индустрии и высокая культура наших советских технических кадров».

На самом деле, собственного оборудования для металлургии остро не хватало. Производство стали и чугуна налаживалось медленно, поскольку достаточно часто случались аварии. Впрочем, высокая аварийность и низкая эффективность были бичом всей советской металлургии в 30-х годах. К примеру, практически еженедельно аварии происходили на Магнитогорском меткомбинате, а на Верх-Исетском заводе были случаи, когда за неделю случалось по 3-4 крупных ЧП. Строительство новых мощностей шло крайне медленно по сравнению с запланированными сроками. К примеру, в 1938-1942 годах в СССР предполагалось построить 23 новых домны, однако реально за первые три года III пятилетки (к концу 1940 года) было запущено с трудом лишь 5. Из 56 мартенов введено в эксплуатацию было лишь 10, а из 34 прокатных станов – только 7. В итоге прирост объемов производства в черной металлургии в 1940 году по сравнению с 1937 годом был мизерным – по чугуну на 1%, по стали – на 1,6%, по прокату – 0,8% (11514).

25 июня 1940 г. из приказа Наркомстроя СССР № 141Н об окончании строительства и сдаче в эксплуатацию первой очереди Ново-Тагильского металлургического и коксохимического заводов

Строителями и монтажниками Ново-Тагильского металлургического и коксохимического заводов одержана большая победа. Построена, смонтирована и сдана в эксплуатацию первая очередь заводов в составе двух котлов, двух турбовоздуходувок, домны № 1 объемом 1100 куб. м со всем подсобным хозяйством, коксовой батареи № 2 с углеподготовкой, а также железнодорожного, электро- и энергохозяйства.

Работы, выполненные коллективом строителей и монтажников, Правительственная комиссия по приемке заводов признала в большинстве отличной и хорошей. Значительная часть работ выполнена в течение последних двух лет, когда было прекращено распыление сил и средств по многочисленным объектам и ликвидирована практика ведения работ рассыпным фронтом.

Полный разворот строительства начался с сентября 1939 г., когда к работам были привлечены специализированные субподрядные организации и все силы направлены на первоочередные пусковые объекты. В результате этого страна получила два мощных завода; оживлен омертвленный в течение ряда лет капитал в 400 млн. руб.

Коллектив строителей комбината, сдав в эксплуатацию домну № 1, теплоэлектроцентраль и коксовую батарею № 2, тем самым положил начало выполнению постановления XVIII съезда ВКП(б) о завершении в третьей пятилетке строительства Ново-Тагильского металлургического и коксохимического заводов.

Получение первого кокса и чугуна на Ново-Тагильском коксохимическом и металлургическом заводах является праздником не только коллектива строителей, но и всего народа нашей страны. С нынешнего дня гиганты машиностроения - Уралвагонзавод и Уралмашзавод - будут получать чугун марки НТМЗ. Этим может гордиться каждый, вложивший свой труд в строительство комбината.

Сталинская идея о превращении Урала во вторую металлургическую базу воплощается в жизнь. Чувство высокой ответственности, чувство советского патриотизма, любовь к Родине воодушевляли коллектив строителей и монтажников в борьбе за быстрейший пуск Ново-Тагильских заводов. В отличие от строительства других наших гигантов металлургии - Магнитогорского и Кузнецкого - Ново-Тагильские заводы построены исключительно силами советских специалистов и рабочих, по проектам советских инженеров и оснащены первоклассным оборудованием, изготовленным на заводах Советского Союза. В этом сказывается бурный расцвет нашей социалистической индустрии и высокая культура наших советских технических кадров.

Поздравляя коллектив строителей и монтажников коксохимического и металлургического заводов с успешным завершением строительства первой очереди, приказываю:

1. Объявить благодарность коллективам рабочих, инженерно-технических работников и служащих, принимавших участие в строительстве и монтаже заводов.

2. Наградить следующих руководителей, стахановцев, инженерно-технических работников и служащих, особо отличившихся в борьбе за быстрейший пуск завода в эксплуатацию.

Народный комиссар по строительству С. Гинзбург

ЦГАНХ СССР, ф. 8590, on. 2, д. 47, л. 80-80 об. Типогр. экз. (17395).

25 июня в 1940 году выдает первый чугун Ново-Тагильский металлургический завод (город Нижний Тагил, Свердловская область) (14933).

25 июня 1940 г.

№ 150. Докладная записка начальника Артиллерийского управления Красной армии Г. К. Савченко секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину и председателю СНК СССР В. М. Молотову об обеспечении Красной армии новейшими приборами управления артиллерийским зенитным огнем

Источник:

Оборонно-промышленный комплекс СССР накануне Великой Отечественной Войны (1938 — июнь 1941). М.: Книжный Клуб Книговек, Москва, 2015. Стр. 618-619.

Архив:

АП РФ. Ф. З. Оп. 46. Д. 342. Л. 89-90. Подлинник.

Совершенно секретно.

Постановлением Комитета обороны за № 85сс от 25 февраля 1940 г. народным комиссарам судостроительной промышленности и общего машиностроения предложено изготовить в 1940 г. 74 прибора управления артиллерийским зенитным огнем и дать к 25 марта 1940 г. свои предложения по обеспечению производства приборов этого типа в 1941 г. из расчета: по Наркомату судостроительной  промышленности — 300 приборов, по Наркомату общего машиностроения — 200 приборов.

Прошло три месяца, а этот актуальнейший вопрос вооружения зенитной артиллерией Красной армии лучшим современным прибором управления артиллерийским зенитным огнем до сего времени Комитетом обороны не разрешен. В связи с этим ни Наркомат судостроительной промышленности, ни Наркомат общего машиностроения не ведут никаких работ по подготовке производства этих приборов на 1941 г.

Помимо этого, проектом, разработанным Комитетом обороны, предусматривается изготовление в 1941 г. только 400 приборов: по Наркомату судостроительной промышленности — 260 приборов и Наркомату общего машиностроения — 140 приборов, что не обеспечивает даже комплектование предположенных к выпуску в 1941 г. зенитных пушек.

Минимальное количество, необходимое для зенитной артиллерии  Красной армии, исчисляется в 1 тыс. приборов, из них: для комплектации изготовляемых в 1941 г. пушек — 600 приборов и для замены устаревших приборов управления артиллерийским зенитным огнем (ПУАЗО “Вест IV”) — 400 приборов.

Прощу Вашего личного вмешательства в разрешение данного вопроса, так как его затяжка поставила под угрозу снабжение зенитной артиллерии  Красной армии новыми современными приборами управления артиллерийским зенитным огнем.

Начальник Артиллерийского управления Красной армии, генерал-майор артиллерииГ. Савченко[1]

Резолюции: «Тов. Вознесенскому. Прошу обратить внимание на эту записку и быстренько двинуть дело вперед. И. Сталин»; «Тов. Горемыкину и Шафранову. Срок 2-3 дня и доложить мне. 28 июня. Н. Вознесенский».

Помета: «Вопрос решен постановлением КО № З66сс от 21 августа 1940 г.»

Примечание:

[1] Тому же вопросу посвящена докладная записка наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова председателю СНК СССР В. М. Молотову и секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину от 6-8 июля 1940 г. В ней говорилось: «До  1940 г. сдачу новых кораблей тормозила главным образом несвоевременная поставка приборов управления огнем вследствие недостатка производственных мощностей заводов, изготовляющих приборы. Все новые эсминцы и лидеры не имеют приборов управления зенитным и торпедным огнем. Отсутствие приборов управления зенитным огнем делает корабли совершенно беззащитными от атак самолетов, а отсутствие приборов управления торпедной стрельбой заставляет выходить корабли в атаку по способам времен первой империалистической войны. На 1941 г. затруднения с изготовлением приборов управления стрельбой принимают катастрофический характер...» В записке приведены примеры этих затруднений по конкретным заводам и внесены предложения: «1. Перевести  завод № 205 8-го Главного управления НКСП полностью на изготовление морских приборов управления стрельбой. 2. Поручить Госплану СССР подыскать заводы, могущие быть использованными для изготовления морских  приборов управления стрельбой и передать их 8-му Главному управлению НКСП». Прилагалась также таблица необходимой и имеющейся производственных мощностей. (АП РФ. Ф. 3. Оп. 46. Д. 555. Л. 157-159; РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 823. Л. 47-49.)

АП РФ. Ф. З. Оп. 46. Д. 342. Л. 89-90. Подлинник (17910).

25 июня 1940 года были пущены первые тонны сумзовской меди. Эта дата считается днем рождения Среднеуральского медеплавильного завода.

Основателем Средуралмедьзавода, первым начальником строительства был Сергей Платонович Устинов,  директором завода был назначен  Евгений Николаевич  Никольский. В 1952 году завод возглавил Леонид Михайлович Леонов. При нем реконструируется обогатительная фабрика. В послевоенные годы из небольшого убыточного завода СУМЗ превратился в крупное  металлургическое  предприятие.

В 1964 году директором стал Иосиф Гевандович Саркисов. Главным событием тех лет является строительство и ввод  цеха двойного суперфосфата.

Леонид Александрович Смирнов руководил заводом двадцать лет с 1976 по 1996 годы. В 70-80-х годах на СУМЗе шло активное  строительство, техническое перевооружение вспомогательного производства, построена автодорога “Ревда-СУМЗ”. Главным  детищем Смирнова стал опытно-промышленный комплекс  плавки  меди  в  жидкой  ванне (ПЖВ).

В 1992 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» предприятие «Среднеуральский медеплавильный завод» преобразовано в акционерное общество открытого типа. В 1996 году для приведения в соответствие с новым Гражданским кодексом Российской Федерации АООТ «Среднеуральский медеплавильный завод» было преобразовано в открытое акционерное общество.

Август 1931 года — Правительственное Постановление о строительстве на Урале крупного медеплавильного комбината на базе Дегтярского месторождения медистых пиритов.

Сентябрь 1931 года — специальная комиссия выбрала место для строительства комбината между Ревдой и Первоуральском.

1933-1935 годы — строительство подсобных предприятий: кирпичного, деревообрабатывающего, ремонтно-механического заводов, щебеночного и каменного карьеров. Идет развитие железнодорожного транспорта, строится жилье и объекты соцкультбыта.

27 июля 1937 года — введена в эксплуатацию первая секция обогатительной фабрики. была построена для переработки колчеданных медно-цинковых руд Дегтярского месторождения и введена в эксплуатацию.

Январь 1938 года — создано управление Средуралмедькомбината (СУМКа).

1938 год — вступил в строй завод ксантогенатов, освоен выпуск ксантогената калия.

Апрель 1939 года — начала работу вторая секция обогатительной фабрики.

1938-1940 — строится медеплавильный завод.

Март 1939 года — СУМК переименован в СУМЗ.

Июнь 1940 года — запущен в эксплуатацию медеплавильный цех завода.

1954-1957 года — восстановление и реконструкция 3-й секции обогатительной фабрики, которая в 1959 году переведена на селективную флотацию.

Ноябрь 1960 года —  Постановление Совета Министров СССР о расширении и реконструкции завода.

1960 год — завод впервые сработал рентабельно, дал 8,8 тыс. рублей.

Июль 1963 года — введена в эксплуатацию 1-я очередь сернокислотного цеха Средуралмедьзавода.

1 августа 1963 года — выдана первая серная кислота СУМЗа.

Август 1964 года — введена 2-я очередь сернокислотного цеха.

1966 год — впервые в отрасли на заводе разработан план социального развития коллектива на 1966 – 1970 годы.

1972 год — завершение реконструкции второй секции обогатительной фабрики (перевод ее на селективную флотацию). (17411).

25 июня в 1940 году вошел в число действующих Среднеуральский медеплавильный завод (город Ревда, Свердловская область); теперь – ОАО «СУМЗ». Крупнейшее на Урале предприятие по выплавке меди из первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов серной кислоты; на СУМЗе действуют крупнейшие в России сернокислотные и суперфосфатные производства (14933).

Армия:

25 июня в 1940 году вышло Постановление правительства "О реорганизации авиационных сил Красной Армии", которым предусматривалось формирование 106 новых авиаполков, включая 15 полков Дальней Авиации, а также перевооружение частей, оснащенных «ТБ-3». За 1940 год завод №18 выпустил 808 «ДБ-3Ф» и 555 «ДБ-3», завод №39 - соответственно 198 и 279, завод №126 - 100 «ДБ-3». Всего за год предприятия НКАП построили 10565 самолетов, в т.ч. 8392 боевых, что на 19,8% больше, чем в 1939 году (14933).

25 июня 1940 г. вышло постановление Правительства "О реорганизации авиационных сил Красной Армии", которым предусматривалось формирование 106 новых авиаполков, включая 15 полков Дальней авиации, а также перевооружение частей, оснащенных ДБ-ЗФ, хотя и не в полном объеме соответствовал запросам ВВС, но был для того времени самолетом вполне современным. В его конструкцию постоянно вносились изменения, направленные на улучшение эксплуатационных качеств. Воевать на нем было не хуже и не лучше, чем на большинстве других советских самолетах того времени. Начало войны сразу выявило существенные тактические недостатки Ер-2: малую высотность и неспособность лететь горизонтально на одном моторе. Кроме того, он имел значительно большую трудоемкость изготовления. В результате предвоенный курс на свертывание выпуска ДБ-ЗФ в пользу Ер-2 пришлось радикально пересмотреть: высокая технологичность и низкая трудоемкость (она равнялась 12,5 тыс. часов, что было меньше, чем для Пе-2) ильюшинского бомбардировщика оказалась решающим доводом в пользу его массового выпуска. А вот выпускать его было негде. Воронежский завод был под ударами немецкой авиации и в любом случае подлежал эвакуации, московский 39-й был вывезен чуть позже (12037).

Жизнь и внутренняя политика:

25 и 26 июня 1940 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) были рассмотрены вопросы о повышении трудовой дисциплины, об увеличении продолжительности рабочего дня и о переводе всех предприятий и учреждений на семидневную рабочую неделю, а также был заслушан проект обращения Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (ВЦСПС) ко всем рабочим и работницам, инженерам, техникам и служащим, ко всем членам профессиональных союзов.

Необходимо отметить, что в СССР начиная с 1931 г. на большинстве предприятий и учреждений действовала шестидневная рабочая неделя («шестидневка») с фиксированными днями отдыха, приходившимися на 6, 12, 18, 24 и 30 число каждого месяца. При этом 1 марта использовалось вместо 30 февраля, а каждое 31 число являлось дополнительным рабочим днем.

В связи с тем, что заслушанный на заседании Политбюро проект обращения ВЦСПС ко всем трудящимся напрямую касался работников оборонной промышленности, участвовавших в оснащении Красной Армии современным вооружением

25 июня 1940. Газета "Московский транспортник" сообщала: "В связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР "О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю, и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений" исполком Московского городского Совета установил новый порядок работы городского пассажирского транспорта, который уже вступил в силу со вчерашнего дня. В часы большой нагрузки от 6 до 10 часов утра и от 15 часов 30 минут до 20 часов - на линии выходит максимальное количество подвижного состава всех видов городского транспорта. Работа трамвая, троллейбусов и автобусов удлиняется на один час. Последние поезда и машины с конечных станций отправляются в 2 часа ночи. Ночное движение трамвая и автобусов сохраняется полностью. Первые трамваи и автобусы с конечных станций отправляются по-прежнему в 5 часов 30 минут утра, а троллейбусы и поезда метро - с 6 часов" (18701).

Внешняя политика:

25 июня 1940 года Шуленбург вернулся к проблеме немецких транспортных судов, теперь уже других, попросил Молотова «оказать содействие в их ремонте в Мурманске». И вновь советскому премьеру пришлось пойти навстречу столь, в общем, необременительной просьбе. На Мурманском судоремонтном заводе чистка котлов, отлаживание машин, осмотр кузовов заняли почти весь август. В первых числах сентября суда Германии наконец покинули советские воды (20467).

25 июня 1941 - В районе города Киев получивший повреждения в результате обстрела Ju.88 (В3+ВМ) совершил вынужденную посадку.

Вынужденную посадку «юнкерса» использовала советская пропаганда. Через два дня Совинформбюро сообщило: «25 июня вблизи Киева приземлились на пикирующем бомбардировщике «юнкерс-88» четыре немецких лётчика: унтер-офицер Ганс Герман, уроженец города Бреславль в Средней Силезии; лётчик-наблюдатель Ганс Кратц, уроженец Франкфурта-на-Майне; старший ефрейтор Адольф Аппель, уроженец города Брно в Моравии, и радист Вильгельм Шмидт, уроженец города Регенсбурга. Все они составляли экипаж, входивший во вторую группу 54-й эскадры. Не желая воевать против советского народа, лётчики предварительно сбросили бомбы в Днепр, а затем приземлились неподалеку от города, где и сдались местным крестьянам».

Как доложил Сталину секретарь ЦК КП(б)У М. А. Бурмистенко, экипаж Ju.88 захватили молодые колхозники села Глебовка Киевской области и передали в руки сотрудников «компетентных органов». В документах разведотдела штаба ВВС Юго-Западного фронта не удалось обнаружить протоколов допросов этих военнослужащих. В других же случаях начального периода войны офицеры НКВД неизменно спрашивали пленных: почему немецкие трудящиеся воюют против Советского Союза — государства рабочих и крестьян? Вопросы оставались без ответа. В этом смысле якобы подписанное пленными немецкими авиаторами воззвание выполнено в духе наших предвоенных лозунгов: «Братья лётчики и солдаты, следуйте нашему примеру. Бросьте убийцу Гитлера и переходите сюда, в Россию» (22449).

25 июня 1940 немцы пытались убедить СССР, что по Буковине договоренности не было, которая не принадлежала даже царской России. В.М.М. сообщил, что это последняя, недостающая часть Украины (2536,109).

За рубежом:

25 июня в 1940 году совершил первый пробный вылет первый прототип французского бомбардировщика «САО.700». Затем самолёт стал на временную стоянку в ангаре завода «SNCAO», где был уничтожен под бомбами союзников в 1943 году (14933).

25 июня 1940 - Совершил первый пробный вылет первый прототип французского бомбардировщика САО.700. Затем самолёт стал на временную стоянку в ангаре завода SNCAO, где был уничтожен под бомбами союзников в 1943 году (22449).

До 25 июня 1940 года - до капитуляции Франции было построено 452 самолета LeO 45 всех вариантов, из них принято ВВС и ВМФ было 373. Потери составили около 130 машин этого типа. Из заказанных 200 Амио 351 ВВС успели получить 35 машин, сколько было построено из 45-ти оплаченных Амио 354 — точно не известно (22813).

June 25th, 1940: At 1:35 a.m. CET, all acts of war between the French and German armed forces cease officially (3819).

25 июня 1940 в 1:35 вступило в силу перемирие между Германией и Францией (3819).

25 июня в 1940 году согласно условиям перемирия с Германией Франции позволено иметь армию численностью не более 100 тысяч человек (только пехотные и кавалерийские части) (14933).

25 июня в 1940 году Адольф Гитлер побывал на Эйфелевой башне и могиле Наполеона во Франции (14933).

25 июня в 1940 году японские войска высаживаются в Хайфоне (Французский Индокитай) с целью перерезать железнодорожную ветку Хайфон-Куньмин и лишить китайское правительство возможности снабжения с юга (14933).

Авиапромышленность:

26 июня 1940 маршал К.Е.Ворошилов подписал (?) Постановление Комитета обороны при СНК СССР о выпуске 10 машин БШ-2 АМ-35 войсковой серии. При этом предполагалось выпустить в 1941 г. еще 150 таких машин. Практически наркоматом авиапромышленности в установленные сроки ничего сделано не было (6467).

26 июня 1940 маршалом К.Е.Ворошиловым было подписано Постановление Комитета обороны при СНК СССР о выпуске 10 машин БШ-2 АМ-35 войсковой серии. При этом предполагалось выпустить в 1941 г. еще 150 таких машин. Практически наркоматом авиапромышленности в установленные сроки ничего сделано не было (9649).

Постановление Комитета Обороны при СНК СССР о выпуске 10 машин БШ-2 АМ-35 войсковой серии было подписано маршалом К.Е. Ворошиловым 26 июня. При этом предполагалось выпустить в 1941 г. еще 150 таких машин (ЦАМО РФ, Ф. 229, оп. 181, д. 25, л. 13.) (20186).

26 июня 1940 К.Е.Ворошиловым было подписано Постановление КО при СНК СССР о выпуске 10 машин БШ-2 АМ-35 войсковой серии. При этом предполагалось выпустить до конца 1941 г. еще 150 самолетов. Практически же наркоматом авиапромышленности в установленные сроки ничего сделано не было (4140).

26 июня 1940 председатель Комитета Обороны маршал Ворошилов подписал постановление «Об увеличении выпуска самолетов и авиамоторов на период август-декабрь 1940 г.», которое предусматривало выпуск к концу года 10 БШ-2 АМ-35 в редакции: «по образцу, прошедшему государственные испытания в НИИ ГУАС КА».То есть, с устранением всех недостатков и дефектов самолета, выявленных в ходе государственных испытаний, и со стрелковым вооружением в составе четырех крыльевых пулеметов ШКАС и одного пулемета ШКАС на турели. При этом подготовку производства требовалось вести из расчета выпуска в 1941 г. 150 самолетов этого типа. Очевидно, для повышения интереса НКАП к этому заданию.

Здесь следует сказать несколько слов о заводе №30. По замыслу, этот завод, расположенный на берегу Иваньковского водохранилища, должен был стать крупным центром морского самолетостроения, но таковым не стал. После почти пяти лет строительства завод к лету 1940 г. все еще не имел завершенного главного корпуса. Завод не был обеспечен металлорежущими станками в количестве, необходимом для крупносерийного производства. По этим причинам завод не имел своего самолета. Специалистов высокой квалификации в цехах насчитывалось единицы.

Очевидно, выбор завода №30 в качестве «застрельщика» серийного производства БШ-2 являлся вынужденной и главное временной мерой (19087).

26 июня 1940 г. маршал К.Е. Ворошилов подписал постановление Комитета Обороны (КО), которым конструктору В.С. Ильюшину предписывалось выпустить в 1940 г. 10 самолетов БШ-2 войсковой серии (будущие Ил-2). Военные настаивали на усилении наступательного вооружения штурмовика, поэтому вместо четырех пулеметов ШКАС, которые имелись на опытной машине, самолеты для войсковых испытаний должны были оснащаться двумя пушками Таубина-Бабурина и двумя ШКАСами. Из-за неготовности мотора АМ-38 и большого объема переделок в конструкции самолета (главный конструктор принял решение ликвидировать рабочее место стрелка-радиста и смонтировать за спиной у летчика дополнительный бензобак) указанное постановление КО не было выполнено. В то время ильюшинское КБ буквально задыхалось под грузом проблем, время работало против него. "На пятки" ильюшинцам наступал бронированный штурмовик конструкции П.О. Сухого, которому симпатизировал новый нарком обороны С.К. Тимошенко. На двух авиазаводах - московском № 39 и воронежском № 18 свертывалось серийное производство бомбардировщика ДБ-3Ф конструкции С.В. Ильюшина и вместо него начиналось освоение самолетов других разработчиков. Промедление с внедрением БШ-2 грозило С.В. Ильюшину полной потерей всяческих перспектив на будущее, ведь за полтора десятилетия в авиапроме он успел нажить не только друзей, но и могущественных врагов. Достаточно указать, что приказом наркома авиапромышленности А.И. Шахурина от 3 октября 1940 г. С.В. Ильюшин должен был отправиться на маломощный ленинградский авиазавод № 381 и там до конца года (!) организовать выпуск десяти БШ-2 войсковой серии. Естественно, этот приказ выполнен не был (11149). Имелись у С.В. Ильюшина и влиятельные сторонники. Один из них - заместитель наркома А.И. Шахурина по опытному строительству, молодой авиаконструктор и нештатный консультант И.В. Сталина по авиации А.С. Яковлев оказал неоценимую услугу своему учителю и старшему товарищу по военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского. По-видимому, не обошлось без соответствующего доклада главе советского правительства о БШ-2. Во всяком случае, в ноябре-декабре 1940 г. отношение к ильюшинскому штурмовику со стороны А.И. Шахурина резко переменилось: он вдруг стал "нужен ВВС КА незамедлительно". Сам Александр Иванович весьма тактично написал в мемуарах об этом этапе: "Сказать откровенно, штурмовик Ильюшина не всеми был принят: раздавались и неодобрительные и осторожные голоса. Потребовались большие усилия, чтобы изменить отношение к этому самолету" (11149).

26 июня 1940 г. вышло соответствующее постановление КО по реализации решения от 4 июня 1940 г. о выпуске на заводе № 1 10 самолетов БШ-2 (Ил-2) с мотором АМ-35 для войсковых испытаний.. На 1941 г. был запланирован выпуск еще 150 машин. Пост. ГКО № 594 от 27.08.1941 г. заводу поручено производство Ил-2. 23.09.1941 г. вышло постановление ГКО № 708 о ежедневном плане выпуска самолета МиГ-3 - 6 машин с 6-ю РС-82 (11982).

26 июня 1940 г. маршал К.Е. Ворошилов подписал Постановление Комитета Обороны (КО), предписывающее конструктору С.В. Ильюшину выпустить в 1940 г. 10 самолётов БШ-2 войсковой серии (будущие Ил-2). Военные настаивали на усилении наступательного вооружения штурмовика, поэтому вместо четырёх пулемётов LUKAC, имевшихся на опытной машине, самолёты, для войсковых испытаний должны были оснащаться двумя пушками Таубина-Бабурина и двумя ШКАСами. Из-за неготовности мотора АМ-38 и большого объёма переделок в конструкции самолёта (главный конструктор принял решение ликвидировать рабочее место стрелка-радиста и смонтировать за спиной у лётчика дополнительный бензобак) указанное постановление КО не выполнили.

Ильюшинское КБ буквально задыхалось под грузом проблем, время работало против него. «На пятки» ильюшинцам наступал бронированный штурмовик конструкции П.О. Сухого, которому симпатизировал новый нарком обороны С.К. Тимошенко. На двух авиазаводах — московском № 39 и воронежском № 18 свёртывалось серийное производство бомбардировщика ДБ-ЗФ конструкции С.В. Ильюшина и вместо него начиналось освоение самолётов других разработчиков. Промедление с внедрением БШ-2 грозило С.В. Ильюшину полной потерей всяческих перспектив на будущее, ведь за полтора десятилетия в авиапроме он успел нажить не только друзей, но и могущественных врагов. Достаточно указать, что приказом наркома авиапромышленности А.И. Шахури- на от 3 октября 1940 г. С.В. Ильюшин должен был отправиться на маломощный ленинградский авиазавод № 381 и там до конца года (!) организовать выпуск десяти БШ-2 войсковой серии. Естественно, и этот приказ выполнен не был.

Имелись у С.В. Ильюшина и влиятельные сторонники. Один из них — зам. наркома по опытному строительству, молодой авиаконструктор и нештатный консультант И.В. Сталина по авиации А.С. Яковлев — оказал неоценимую услугу своему учителю и старшему товарищу по Академии им. Н.Е. Жуковского. По-видимому, не обошлось без соответствующего доклада главе советского правительства о БШ-2. Во всяком случае, в ноябре- декабре 1940 г. отношение к ильюшинскому штурмовику со стороны А.И. Шахурина резко переменилось: он вдруг стал «нужен ВВС КА незамедлительно». Сам Алексей Иванович весьма тактично написал в мемуарах об этом этапе: «Сказать откровенно, штурмовик Ильюшина не всеми был принят: раздавались и неодобрительные и осторожные голоса. Потребовались большие усилия, чтобы изменить отношение к этому самолёту» (15787).

26 июня в 1940 году подписано маршалом К.Е.Ворошиловым Постановление Комитета обороны при СНК СССР о выпуске 10 машин «БШ-2» «АМ-35» войсковой серии. При этом предполагалось выпустить в 1941 году еще 150 таких машин. Практически наркоматом авиапромышленности в установленные сроки ничего сделано не было (14934).

26 июня 1940 закончились предрекордные полеты самолета Украина, который был выпущен в воздух 17 мая 1940 и совершил 20 полетов (1313,88).

26 июня 1940 года секретарь КО М. Пугаев писал письмо № 5860/ко в Наркомавиапром Шахурину А.И.

В дополнение к сообщению переданному Вам по телефону 16 июня 1940 года сообщаю, что вопрос о постройке пикирующего бомбардировщика конструкции Кочеригина докладывался председателю КО Ворошилову К.Е. Дано указание: Наркомавиапрому поставить этот вопрос перед ЦК ВКП(б) (3420, 46).

26 июня 1940 года секретарь КО М. Пугаев писал письмо № 5859/ко

По указанию председателя КО Ворошилова К.Е. направляю на Ваше заключение два проекта постановления КО о создании опытных самолетов конструкции Болховитинова и конструкции Бериева.

Ваше заключение ожидается не позднее 29 июня 1940 года.

Приложение: упомянутое на 4-х листах (подлежит возврату) (3420, 95).

В июле 1940 года было подготовлено:

Постановление КО (проект).

О создании одноместного истребителя конструкции Болховитинова с двумя спаренными моторами и сосоными толкающими винтами

КО постановляет:

Обязать НКАП – директора и главного конструктора опытного завода № 293 Болховитинова спроектировать и построить одноместный истребитель с двумя спаренными моторами и соосными толкающими винтами со следующими летно-тактическими данными:

1-й экземпляр с двумя моторами М-103

максимальная скорость на высоте 5500 м – 720 км/час

посадочная скорость – 150 км/час

дальность нормальная на 0,9 максимальной скорости – 900 км

дальность на 0,9 максимальной скорости с подвесными бензобаками – 1500 км

потолок практический – 10500 м

вооружение: две пушки 23 мм и 2 пулемета 12,7 мм или одна пушка 37 мм и 2 пушки 23 мм

2-й экземпляр с двумя моторами М-107

максимальная скорость на высоте 7500 м – 780 км/час

посадочная скорость – 150 км/час

дальность нормальная на 0,9 максимальной скорости – 900 км

дальность на 0,9 максимальной скорости с подвесными бензобаками – 1500 км

вооружение: две пушки 23 мм и 2 пулемета 12,7 мм или одна пушка 37 мм и 2 пушки 23 мм

Главному конструктору самолета Болховитинову предусмотреть на обоих экземплярах возможность постановки вместо 12,7 мм пулеметов, 23 мм пушек.

Обязать НКАП закончить заводские испытания и доводку истребителя конструкции Болховитинова и предъявить его на гос. испытания в следующие сроки:

1-й экземпляр с двумя моторами М-103 к 1 ноября 1941 года

2-й экземпляр с двумя моторами М-107 к 1 декабря 1941 года

Определить стоимость работ по обоим экземплярам самолета конструкции Болховитинова в 10 млн. 500 тысяч рублей.

Отпустить Наркомавиапрому из резервного фонда СНК:

а) на финансирование этих работ в 1940 году – 2 млн. 500 тысяч рублей;

б) в распоряжение НКАП на премирование конструкторов, ИТР, рабочих и служащих завода № 293 за выполнение в установленный срок одноместного истребителя с двумя спаренными моторами и соосными винтами, в соответствии с Положением о премировании, 2,5 млн. рублей, в том числе:

за 1-й экземпляр – 1 млн. 650 тыс. рублей

за 2-й экземпляр – 850 тысяч рублей.

Наркомавиапрому представить в КО к 1 февраля 1941 года отчет об израсходованных в течение 1940 года средствах.

(Вычеркнуто: 5. Обязать Наркомавиапром Шахурина А.И. форсировать строительство опытного завода № 293 НКАП, с окончанием 1-й очереди к 1 января 1941 года и перевести на завод № 293 необходимое количество рабочих, служащих и инженерно-технических работников с других предприятий Наркомавиапрома.) (3420, 98-99).

В июле 1940 года было подготовлено:

Постановление КО (проект).

О создании одноместного истребителя конструкции Бериева с двумя спаренными моторами и сосоными толкающими винтами

КО постановляет:

Обязать НКАП – директора завода № 31 Трухана и главного конструктора Бериева спроектировать и построить одноместный истребитель с двумя спаренными моторами и соосными толкающими винтами со следующими летно-тактическими данными:

1-й экземпляр с двумя моторами М-105

максимальная скорость на высоте 5500 м – 740 км/час

посадочная скорость – 150 км/час

дальность нормальная на 0,9 максимальной скорости – 900 км

дальность на 0,9 максимальной скорости с подвесными бензобаками – 1500 км

потолок практический – 10500 м

вооружение: две пушки 23 мм и 2 пулемета 12,7 мм или одна пушка 37 мм и 2 пушки 23 мм

2-й экземпляр с двумя моторами М-107

максимальная скорость на высоте 7500 м – 780 км/час

посадочная скорость – 150 км/час

дальность нормальная на 0,9 максимальной скорости – 900 км

дальность на 0,9 максимальной скорости с подвесными бензобаками – 1500 км

потолок практический – 10500 м

вооружение: две пушки 23 мм и 2 пулемета 12,7 мм или одна пушка 37 мм и 2 пушки 23 мм

Главному конструктору самолета Бериеву предусмотреть возможность установки на обоих экземплярах вместо 12,7 мм пулеметов, 23 мм пушек.

Обязать НКАП – директора завода № 31 Трухана и главного конструктора Бериева - закончить заводские испытания и доводку истребителя конструкции Бериева и предъявить его на гос. испытания в следующие сроки:

1-й экземпляр с двумя моторами М-105 к 1 сентября 1941 года

2-й экземпляр с двумя моторами М-107 к 1 октября 1941 года

Определить стоимость работ по обоим экземплярам самолета конструкции Бериева в 10 млн. 500 тысяч рублей. Выделить Наркомавиапрому из резервного фонда СНК на финансирование этих работ в 1940 году – 2,5 млн. рублей.

4. Отпустить в распоряжение Наркомавиапрома на премирование конструкторов, ИТР, рабочих и служащих завода № 31 за выполнение в установленный срок одноместного истребителя с двумя спаренными моторами и соосными винтами, в соответствии с Положением о премировании, 2,5 млн. рублей, в том числе:

за 1-й экземпляр – 1 млн. 650 тыс. рублей

за 2-й экземпляр – 850 тысяч рублей.

Наркомавиапрому представить в КО к 1 февраля 1941 года отчет об израсходованных в течение 1940 года средствах (3420, 100-101).

26 июня 1940 вышел совместный приказ НКВД и НКАП N 00757/306сс. По признаку "Для обеспечения серийного производства самолета "100" в варианте пикирующего бомбардировщика ПРИКАЗЫВАЮ: (406,13).

По другим данным этот приказ вышел 22 июня 1940

26 июня 1940 г. вышел очень жесткий по своей сути Указ Верховного Совета "О переходе на восьмичасовой рабочий день и семидневную рабочую неделю и запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений". Теперь на законном основании можно было попасть под суд за несколько опозданий или за прогул. Но если это в основном касалось просто нерадивых и распущенных работников, то закрепление трудящихся за предприятиями лишало их возможности выбора места трудоустройства с лучшими условиями.

В условиях отсутствия экономических стимулов приходилось прибегать к "внеэкономическому побуждению к труду". Так государство стремилось ликвидировать текучесть кадров. На 125-м заводе эту проблему характеризует таблица, составленная по результатам 1938 г.

| Показатели/Категории | ИТР | Рабочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Принято на работу | 173 | 1826 | 2536 |
| Уволено | 221 | 1622 | 2277 |

Вновь принятая рабочая сила едва-едва покрывала убыль по количеству. Но не по качеству! Ведь на завод принимали в основном молодежь, никогда ранее не работавшую на производстве. Их обучали путем индивидуального ученичества у рабочих мест, а также через ФЗУ.

Остро не хватало квалифицированных конструкторов самолетных специальностей, специалистов в области холодной обработки металлов, сварки, плановиков

Как видно из таблицы, очень неплохо выглядит строка с укомплектованностью вахтерами. Примета времени...

| Категории | По плану | Фактически, % | В % к плану |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТР | 800 | 776 | 97 |
| Рабочие | 4700 | 3803 | 80,9 |
| Кап и тал ьное строи тел ьство | 450 | 463 | 102,9 |
| Младший обслуживающи й персонал | 175 | 179 | 102,3 |
| Вахтеры | 150 | 146 | 9 7А |
| Ученики ФЗУ | 200 | 189 | 94,5 |
| Ученики взрослые | 500 | 501 | 100,2 |
| Всего | 6975 | 6058 | 6,8 |

Причины текучки среди рабочих и И ГР были все те же - плохое снабжение и скверные жилищные условия. К этому следует прибавить дефицит мест в детском саду и яслях и неудобное сообщение с городом.

Структура жилого фонда авиазавода выглядела следующим образом:

-10 каменных домов общей площадью 14 032 кв. м -44 деревянных двухэтажных дома общей площадью 13 030 кв. м -47 одноэтажных бараков (площадь 19810 кв. м) -четыре шлакобетонных дома (1785 кв. м) -пять временно приспособленных для жилья деревянных домов (175 кв. м) -два арендованных дома (1380 кв. м). Всего жилплощадь завода составляла 51 607 кв. м, т.е. на одного работающего приходилось более семи квадратных метров. 11о эта цифра не учитывает членов семьи, а принимая во внимание многочисленность тогдашних "ячеек общества", то получится совсем мало - немногим более 1 кв. м. Поскольку цифра средняя, то она ярче всего характеризует тесноту, в которой жили в основном рабочие, самая многочисленная категория заводчан.

26 июня 1940 закончились заводские испытания И-220 М-87Б, которые проходили с 20 февраля 1940 пока машина не была снята (2090,232).

26 июня 1940 закончились заводские испытания И-180 М-88Р, а потом на гос. испытаниях машина была разбита (2090,132).

26 июня 1940 в ходе гос. испытаний И-301 М-105 П, которые проводились в НИИ ВВС с 14 по 27 июня 1940 л Супруном и П.М.Стефановским был облет И-301 и летали г-л Филин, п/комиссар Холопцев, п Кабанов. При посадке была обнаружена течь радиатора. Машина дорабатывалась (2922).

С 26 июня по 4 сентября 1940 г. в НИП АВ ВВС КА проводились полигонные испытания СБ № 221. вооруженного ракетными осколочными и бронебойными снарядами типа PC-132 и РБС-132. Ракетные орудия РО-132 монтировались под крылом самолета. Стрельба велась с пикирования под углами 45-50гр с дистанции 1500-1700 м. Было установлено, что вероятное круговое отклонение РБС-132 при стрельбе в воздухе примерно в 1,4 раза было меньше, чем при стрельбе PC-132. и не превышало 30 м в боковом направлении (вместо 40 м для PC-132) и 39 м по дальности (вместо 55 м для PC-132).

Несмотря на общие положительные результаты стрельб, было принято решение запретить применение РБС-132 для стрельбы с самолета СБ. Дело в том, что при стрельбе РБС-132. как на земле, так и воздухе, от мощной газовой струи деформировались элероны самолета. По этой причине в ходе полигонных стрельб произошло разрушение элерона самолета. Вносить какие-либо изменения в конструкцию установки ракетных орудий под крылом самолета посчитали нецелесообразным (9655).

26 июня 1940 полковник Фомичев доложил рапортом о завершении обучения группы и принятии двух заводских "Звеньев-СПБ". Но только сам завод, чутко реагируя на обстановку, тут же прекратил дальнейшее переоборудование самолетов под "Звено-СПБ", хотя было заготовлено уже все необходимое для нескольких комплексов. На КБФ формирование "спецназа" тоже по каким-то причинам было отложено, и лишь стараниями Коробкова и Никитенко сохранена единственная эскадрилья СПБ на Черноморском флоте (8636).

26 июня 1940 года на основании постановления ЦК ВКП(б) и СНК за № 1080/425сс завод им. КПГ был передан из НКОМ в НКАП (9226).

26 июня 1940 года вышло постановление ЦК ВКП(б) и СНК за № 1080/425сс о перевод завода полиграфического оборудования в НКАП и стал заводом № 487 (9356).

26 июня 1940 г. в контрольном листе № учета выполнения постановления правительства № 430сс от 21 ноября 1939 о производстве подвесных бензобаков для УВВС РККА НКАПом в 1939-40 гг. была сделана запись:

Справка от тов. Туманова о выпуске ВИАМ подвесных бензобаков

На 26 июня ВИАМ сдал на окончательную комплектацию на завод № 1 - 6162 бака и на завод № 301 - 887 баков. Всего 7049 баков.

На 10 июля 1940

Количество бензобаков, выпущенных заводом № 21 НКАП:

декабрь - 1200

январь - с декабрем - 1200

февраль - 800.

Справка дана работником ПГУ НКАП Зеленовым (10106).

26 июня 1940 года начальник НИП АВ полковник Шевченко и военком НИП АВ в/инженер 2 ранга Щербинин утвердили:

Отчет по полигонным испытаниям осколочных бомб АО-2,5 переделанных из 45 мм артснарядов опытного суррогатного снаряжения 1939 года, завода № 12

Испытания начаты – 8 апреля 1940 года

Испытания окончены 11 июня 1940 года

Отв. исполнитель – в/инженер 2 ранга Дьячков

Цель испытаний

Испытание имело целью определить:

Осколочное действие бомб.

Рациональное дробление корпуса бомбы взрывчатым веществом.

Безотказность действия бомб.

Устойчивость бомб в полете.

Заключение

Бомбы АО-2,5 переделанные из 45 мм артснарядов снаряженные АМТ 80/20 НБК и АМН 88/12 НБК по осколочному действию и рациональному дроблению корпуса бомбы взрывчатым веществом в сравнении с бомбами АО-2,5 снаряженных французской смесью-заливкой дали неудовлетворительные результаты и полигонные испытания не выдержали (7552).

26 июня 1940 года на НИП АВ ВВС закончились полигонные испытания 5 вариантов дымпатронов ДП-40, изготовленных заводом № 12, которые проходили с 13 июня 1940.

Отв. исполнитель:

В/инженер 3 ранга Лавров

Цель испытаний

Определить видимость разрывов бомб П-40 при бомбометании с высоты 8000 м.

На испытания были предъявлены дымпатроны следующих рецептур:

ТНТ валового снаряжения (метод заливки).

ТНТ опытного (метод набивики).

Аммотол опытного

Французская смесь

ДНН/ТНТ

Заключение

Дымпатроны ДП-40, снаряженные:

ТНТ валового снаряжения (метод заливки).

ТНТ опытного (метод набивики).

Аммотол опытного

Французская смесь

ДНН/ТНТ

по обеспечению видимости разрывов с высоты 8000 м – полигонные испытания не выдержали.

Для обеспечения наблюдений разрывов с высоты бомбометания не больше 6000 м, считать равноценными ДП-40:

ТНТ валового снаряжения

ТНТ опытного снаряжения

ДНН/ТНТ (7537).

Другие оборонные отрасли:

26 июня 1940 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР в отношении предания суду летунов и прогульщиков. Отныне опоздание на работу свыше 20 минут приравнивалось к прогулу, за который рабочий нес уже не административную, а уголовную ответственность. Основным наказанием были определены исправительные работы, — как правило, на этом же предприятии, но уже бесплатно. [116 — Там же, Оп. 2, Д. 436, Л. 87.]. Кроме того, указ увеличил продолжительность рабочего дня до семи часов, а рабочую неделю — до семи дней. [117 — Сомов В.А. Указ. соч., с. 27.] Таким образом, никаких выходных дней отныне не было, народ должен был трудиться и еще раз трудиться. Такого не было даже в Древнем Риме, где рабы и то имели право на дни отдыха. Фактически с этого момента крепостное право в России было возвращено в полном объеме. Теперь наряду с крепостными крестьянами-колхозниками появились и крепостные рабочие, насильно прикрепленные к тому или иному заводу. В дополнение к Указу 22 июля того же года нарком юстиции и прокурор СССР издали совместный приказ, согласно которому рабочие, ушедшие на обед более чем на 20 минут раньше положенного времени и вернувшиеся с трапезы более чем через 20 минут после официально установленного времени, должны были привлекаться к судебной ответственности, как за прогул. [118 — ГУ ЦАНО, Ф. 2439, Оп. 2, с. 48.] Первый приказ директора завода № 92 А. Е. Еляна по преданию суду 38 прогульщиков был подписан 20 июля. В дальнейшем, в течение месяца, в суд передали дела еще на 201 прогульщика. [119 — Д. 442, Л. 73, 78, 86, 103, 120, 128, 155, 170, 183.] В результате этих мер в сентябре количество прогульщиков сократилось в среднем с 25 до 8 человек в день. Но в то же время резко возросло сокрытие прогулов и предоставление задним числом административных отпусков, и реальное состояние дисциплины улучшилось незначительно. За первые десять лет существования завода № 92 проблемы трудовой дисциплины оказывали сильное влияние на его работу. Прогулы и опоздания, многочисленные поломки и аварии оборудования, несмотря на постоянную борьбу с ними, дезорганизовывали работу цехов, порождали высокую текучесть кадров. Подобная ситуация складывалась на всех предприятиях страны, из-за чего и появился пресловутый Указ от 26 июня, фактически вернувший в промышленность крепостное право, забытое в России 80 лет назад. Однако массовые прогулы и текучесть кадров вовсе не оправдывают драконовских мер, принятых сталинским руководством. Вместо того чтобы создать эффективную систему стимулирования труда, предпочли просто прибегнуть к банальной принудиловке. Кроме того, Указ от 26 июня фактически означал поражение советской власти в идеологическом воспитании трудящихся. Тем самым власть признала, что одними только лозунгами типа «трудись ради Родины» и призывами к энтузиазму заставить людей хорошо работать не удалось. Поэтому власти дальше решили действовать по принципу «Не хочешь — заставим!» (11741).

На 26 июня 1940 года в войска с завода N 8 было отгружено 307 45-мм казематных установок ДОТ-4 изготовления 1939 года и 103, изготовленных в 1940 году. Из них в Каменец-Подольском укрепрайоне было установлено 12 систем, в Гродно - 24, в Осовце - 24, в Брест-Литовске - 24, во Владивостоке - 55 и т.д. Установки ДОТ-4 успешно применялись в Великой Отечественной войне и долгие годы оставались на вооружении (3861).

На 26 июня 1940 г. в войска было отгружено 307 установок ДОТ-4 изготовления 1939 г. и 103, изготовленные в 1940 г. Из них в Каменец-Подольском укрепрайоне было установлено 12 систем, в Гродно — 24, в Осовце — 24, в Брест-Литовске — 24, во Владивостоке — 55 и т. д.

Установки ДОТ-4 успешно применялись в Великой Отечественной войне и долгие годы оставались на вооружении.

Установка была оснащена 45-мм танковой пушкой обр. 1934 года, спаренной с 7,62-мм пулеметом ДС с оптическим прицелом КТ-1. Пушка танковая штатная с усиленной люлькой. Пулемет ДС крепился на верхнем станке пушки справа. Шаровой наконечник надульника служил центром вращения пулемета. Шар служил для крепления качающейся части установки. Крепление установки с орудием осуществлено посредством двух шаров: шара бронировки и шара, ввернутого в воротник амбразуры короба. Уравновешивающий механизм пружинный. Подъемный и поворотный механизмы пушки секторного типа. Установка имела сиденье с ножным спуском.

При монтаже установки воротник с коробом заделывался в бетон заранее, до монтажа всей установки. При заделке короба его козырек служил опорной площадкой для роликов нижнего станка.

Данные установки ДОТ-4

Калибр орудия, мм — 45

Угол ВН, град — −12; +12

Угол ГН, град — 60

Высота линии огня от пола каземата, мм — 1475

Длина амбразурного короба в собранном виде, мм — 1000

Раствор воротника (высотах ширина), мм — 465 х 720

Раствор короба (высотах ширина), мм — 765 х 1360

Вес ствола орудия с затвором, кгм — 113

Вес орудия с противооткатными устройствами, кг — 138

Вес амбразурного короба, кг — 1545

Вес бронещита, кг — 31

Вес шара, кг — 105

Вес прижимного щита, кг — 96

Вес верхнего станка, кг — 97

Вес нижнего станка, кг — 140

Вес всей собранной установки, кг — 2364

При стрельбе снарядом О-240 с начальной скоростью 335 м/с под углом 1151 дальность составляла 3000 м (12705).

С 26 июня по 2 июля 1940 прошли повторные полигонные испытания ПТР Рукавишникова и Владимирова. ПТРВ изготовили для испытаний по чертежам опытного образца, а ружье конкурента взяли из серии в 50 единиц с завода №2. В ходе испытаний у ПТРВ выявили недопустимо большую отдачу, сильно утомлявшую стрелка. Отсутствие приклада также признали неудобным. ПТРР при стрельбе засыпало стрелка песком, пылью, мелкой травой и обдавало горячими газами, что сильно затрудняло стрельбу. При принятии на вооружение ПТРР в комплекте к нему был предусмотрен брезентовый чехол-подстилка для крепления к грунту под дульным тормозом (не трудно представить, как второй номер в бою под огнем перемещает этот брезент при изменении направления стрельбы или смене огневой позиции!). ПТРР было чувствительно к запылению, при этом заклинивало его подвижную систему. У него было 70% задержек с сухими патронами заводского изготовления, а у ПТРВ - 17%. При стрельбе патронами, покрытыми слоями парафина и лака, ПТР работали лучше. Автоматика ружья не работала при упоре его в массивную неподвижную опору, а также совсем без упора, на весу.

В итоге комиссия сделала вывод, что ружья испытания не выдержали и их необходимо доработать, прежде всего, для стрельбы нормальными, непарафинированными патронами, и устранить неэкстракцию гильз. Комиссия отметила хорошую живучесть деталей, особенно стволов, которая увеличилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущими испытаниями. Отметили необходимость доработки и патрона. В конце протокола была фраза: «С актом комиссии ознакомлен и с выводами согласен» и стояли личные подписи Владимирова и Рукавишникова. Через несколько недель, 26 июля 1940 г., КО принял постановление, гласившее: «ПТР 14,5 мм и боеприпасы к нему с вооружения снять и производство прекратить» (12093).

С 26 июня по 2 июля 1940 были проведены повторные полигонные испытания ПТРР и ПТРВ. ПТРВ изготовили для испытаний по чертежам опытного образца, а ружье конкурента взяли из серии в 50 единиц с завода №2. В ходе испытаний у ПТРВ выявили недопустимо большую отдачу, сильно утомлявшую стрелка. Отсутствие приклада также признали неудобным. ПТРР при стрельбе засыпало стрелка песком, пылью, мелкой травой и обдавало горячими газами, что сильно затрудняло стрельбу. При принятии на вооружение ПТРР в комплекте к нему был предусмотрен брезентовый чехол-подстилка для крепления к грунту под дульным тормозом (не трудно представить, как второй номер в бою под огнем перемещает этот брезент при изменении направления стрельбы или смене огневой позиции!). ПТРР было чувствительно к запылению, при этом заклинивало его подвижную систему. У него было 70% задержек с сухими патронами заводского изготовления, а у ПТРВ — 17%. При стрельбе патронами, покрытыми слоями парафина и лака, ПТР работали лучше. Автоматика ружья не работала при упоре его в массивную неподвижную опору, а также совсем без упора, на весу.

В итоге комиссия сделала вывод, что ружья испытания не выдержали и их необходимо доработать, прежде всего, для стрельбы нормальными, непарафинированными патронами, и устранить неэкстракцию гильз. Комиссия отметила хорошую живучесть деталей, особенно стволов, которая увеличилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущими испытаниями, Отметили необходимость доработки и патрона. В конце протокола была фраза: «С актом комиссии ознакомлен и с выводами согласен» и стояли личные подписи Владимирова и Рукавишникова. Через несколько недель, 26 июля 1940 г., КО принял постановление, гласившее: «ПТР 14,5 мм и боеприпасы к нему с вооружения снять и производство прекратить» (18638).

С 26 июня по 2 июля 1940 комиссия по проверке ПТРР и ПТРВ под председательством начальника УСВ Склизкова, созданная 17 июня 1940 г. Распоряжением КО, провела повторные полигонные испытания. ПТРВ изготовили для испытаний по чертежам опытного образца, а ружье конкурента взяли из серии в 50 единиц с завода №2. В ходе испытаний у ПТРВ выявили недопустимо большую отдачу, сильно утомлявшую стрелка. Отсутствие приклада также признали неудобным. ПТРР при стрельбе засыпало стрелка песком, пылью, мелкой травой и обдавало горячими газами, что сильно затрудняло стрельбу. При принятии на вооружение ПТРР в комплекте к нему был предусмотрен брезентовый чехол-подстилка для крепления к грунту под дульным тормозом (не трудно представить, как второй номер в бою под огнем перемещает этот брезент при изменении направления стрельбы или смене огневой позиции!). ПТРР было чувствительно к запылению, при этом заклинивало его подвижную систему. У него было 70% задержек с сухими патронами заводского изготовления, а у ПТРВ – 17%. При стрельбе патронами, покрытыми слоями парафина и лака, ПТР работали лучше. Автоматика ружья не работала при упоре его в массивную неподвижную опору, а также совсем без упора, на весу.

В итоге комиссия сделала вывод, что ружья испытания не выдержали и их необходимо доработать, прежде всего, для стрельбы нормальными, непарафинированными патронами, и устранить неэкстракцию гильз. Комиссия отметила хорошую живучесть деталей, особенно стволов, которая увеличилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущими испытаниями, Отметили необходимость доработки и патрона. В конце протокола была фраза: «С актом комиссии ознакомлен и с выводами согласен» и стояли личные подписи Владимирова и Рукавишникова. Через несколько недель, 26 июля 1940 г., КО принял постановление, гласившее: «ПТР 14,5 мм и боеприпасы к нему с вооружения снять и производство прекратить» (17498).

26 июня 1940 года за № 43/254 вышло поручение О.Б. ЦК ВКП(б) Выписка из протокола № 43 с запиской секретаря парткома Кировского завода Козина и начальника сварочного бюро завода Шашкова (7479, 112-116).

По состоянию на на 26 июня 1940 г. была подготовлена Сводка по ХПЗ:

На заводе имеется полных 16 комплектов брони и 5 комплектов не поданных. Сварено 7 корпусов, три башни. В сварке 3 корпуса, 7 башен, не считая одной, отправленной на СТЗ. Машин в сборке – 5.

Договор на поставку брони с Мариупольского завода заключен 15.06.1940 г. Завод отказался из литой брони детали 34.29.019, передней защиты ДТ и крышку бортовой передачи. Необходимо повлиять на завод через НКСМ.

Завод СТЗ из 90 наименований заготовок и деталей не выполнил ничего (траков должен поставить к 01.07.1940 г. 11100 шт., на 25.06.1940 г. отправлено 200 шт.). Водяные радиаторы должен поставлять завод ЗИС, к 01.07 – 70 шт., пока не подано ни одного.

Обрезиненных бандажей колес – есть всего на 4 машины и на 6 машин бандажей для заливки направлено на завод «Красный Треугольник». На последующие машины бандажи будут изготавливать заводы : Людиновский, Проводник Ивторфмаш. Заливку должен производить «ЯРАК».

По СТ-700 – нет никакой обеспеченности, первая партия 50 шт. оказалась негодной – необходимо улучшить конструкцию.

По изготовлению подшипников на ГНЗ №1 : №1494,1495,1496 – задание не дано.

Козырев (11450).

26 июня 1949 была подготовлена сводка о ходе подготовительных работ к серийному производству по состоянию на 25 июня 1940 г. 26.06.1940№307с

НАЧАЛЬНИКУ 4 ОТДЕЛА АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕРУ! РАНГА т. АЛЫМОВУ

НАЧАЛЬНИКУ 8 ОТДЕЛА АБГУКА ВОЕНИНЖЕНЕРУ /РАНГА т. АФОНИНУ

СВОДКАО ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К СЕРИЙНОМУ ВЫПУСКУ МАШ. «А-34» НА 25/VI-40 г.

ТЕХНОЛОГИЯ: Спроектировано приспособлений и штампов первой очереди 1400наименований, по изготовлению их особых изменений по отношению к сводке от 10/VI-40r. не произошло. Изготовление штампов, приспособлений и специнструмента задерживают заводы: «ГАЗ», «СТЗ», «IГПЗ» и «ХТЗ», которые должны изготовить более 1000 наименований приспособлений и штампов, но изготовленных еще нет. КI/VII все техпроцессы первой очереди с нормалями будут спущены в производство и к l/VIII - II очередь.

Капитальное строительство до сих пор полностью не развернуто. Строительные организации не имеют достаточного количества рабсилы, принимаются меры по вербовке рабсилы в других областях, и нет достаточного количества строительных материалов. Материалы, согласно решению Правительства, еще не поступают.

На заводе имеются полных 16 комплектов брони и 5 комплектов не полных. Сварено корпусов 7, башен 3, в сварке корпусов 3, башен 7 (не считая отправленных на СТЗ 1 корпус и 1 башня), машин в сборе 5.

Договор на поставку брони с Марзаводом заключен 15/VI. Мар- завод отказался изготавливать из литой брони детали 34-29-019, передняя защита ДГ и дет. 34-16-003 крышка бортовой передачи. Необходимо влияние на Марзавод через НКСМ.

Завод СТЗ из 90 наименований заготовок идет, выполнил ничего, траков должен поставить к I/VII 11.100 шт., 25/VI отправил всего 200 шт.

Водяные радиаторы по последнему решению НКСМ должен поставлять завод «ЗИС», к I/VII должно быть изготовлено 70 радиаторов, но пока нет ни одного.

Обрезиненных бандажей колес есть всего на 4 машины и на 6 машин бандажей для заливки направлено заводу Кр. Треугольник. На последующие машины бандажи будут изготавливать заводы: Людиновский, Проводник Ивторфмаш. Заливку должен производить «ЯРАК».

По стартерам СТ-700нет никакой обеспеченности, первая партия 5 шт. оказалась негодная, необходимо принять срочные меры по улучшению конструкции и выпуску.

По изготовлению подшипников на I ГПЗ №№ 1494, 1495 и 1496 задания не дано, подшипники №№ 1494 и 1496 будут поставлены серийные, № 1495 пока будет изготавливать завод № 183, в дальнейшем необходимо добиться изготовления его на I ГПЗ.

Номенклатура запчастей по А-34 будет разработана к 15/VII, наставление по А-34 к 1/Х, каталог запчастей к I/XI, инструкция 1 часть по маш. А-34 разработана для согласования 26/VI направляется в АБТУ.

Для отработки укладки возимого комплекта на маш. прошу срочно выслать табель личного имущества экипажа и опись ЗИПа вооружения.

СТ. ВОЕНПРЕД АБТУКА ВОЕНИНЖЕНЕР 2 РАНГА КОЗЫРЕВ. [РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д. 1181. Л. 139-140.]

Несколько лучше обстояли дела на Мариупольском заводе им. Ильича: предприятие смогло полностью выполнить июньский план по бронедеталям Т-34, изготовив и отгрузив на завод №183 до конца месяца 20 комплектов корпусов и башен. Немалый вклад в этот успех внесли результаты совместной работы конструкторов и технологов завода № 183 и Марзавода по упрощению конструкции наиболее трудоемких деталей и узлов, уточнению допусков и ввода в производство разрезного носа. Данные мероприятия позволили наладил» выпуск бронедеталей на имеющемся оборудовании в объемах июньской программы. Но для выполнения Постановления СНКСССР и ЦК ВКП (б) №976-368сс этого было явно недостаточно. Напомним, что согласно этому постановлению, Марзавод был обязан изготовить в 1940 г. всего 775 комплектов брони, в том числе 20 - в июне, 40 — в июле и 75 комплектов в августе (11906).

26 Июня 1940 г.

СЕКРЕТНО.

Экз. № ___

26 Июня 1940 г.

№ 307с

НАЧАЛЬНИКУ 4 ОТДЕЛА АБТУ КА

ВОЕНИНЖЕНЕРУ I РАНГА т. АЛЫМОВУ

НАЧАЛЬНИКУ 8 ОТДЕЛА АБТУ КА

ВОЕНИНЖЕНЕРУ 1 РАНГА тов. АФОНИНУ

СВОДКА

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К СЕРИЙНОМУ ВЫПУСКУ МАШ. А-34 НА 25/VI

ТЕХНОЛОГИЯ: Спроектировано приспособлений и штампов первой очереди 1400 наименований, по изготовлению их особых изменений по отношению к сводке от 10/VI-40 г. не произошло. Изготовление штампов, приспособлений и специнструмента задерживают заводы: "ГАЗ", "СТЗ", "I ГПЗ" и "ХТЗ", которые должны изготовить более 1000 наименований приспособлений и штампов, но изготовленных еще нет. К I/VII все техпроцессы первой очереди с нормалей будут спущены в производство и к I/VIII – II очередь.

Капитальное строительство до сих пор полностью не развернуто. Строительные организации не имеют достаточного количества рабсилы, принимаются меры по вербовке рабсилы в других областях, и нет достаточного количества строительных материалов. Материалы согласно решения Правительства еще не поступают.

На заводе имеется полных 16 комплектов брони и 5 комплектов не полных. Сварено корпусов 7, башен 3, в сварке корпусов 3, башен 7 (не считая отправленных на СТЗ 1 корпус и 1 башня), машин в сборе 5.

Договор на поставку брони с Марзаводом заключен 15/VI. Марзавод отказался изготавливать из литой брони детали 34-29-019, передняя защита ДТ и дет. 34-16-003 крышка бортовой передачи. Необходимо влияние на Марзавод через НКСМ.

Завод СТЗ из 90 наименований заготовок и дет. не выполнил ничего, траков должен поставить к I/VII 11.100 шт., 25/VI отправил всего 200 шт.

Водяные радиаторы по последнему решению НКСМ должен поставлять завод "ЗИС", к I/VII должно быть изготовлено 70 радиаторов, но пока нет ни одного.

Обрезиненных бандажей колес есть всего на 4 машины и на 6 машин бандажей для заливки направлено заводу Кр. Треугольник. На последующие машины бандажи будут изготавливать заводы: Людиновский, Проводник Ивторфмаш. Заливку должен производить "ЯРАК".

По стартерам СТ-700 нет никакой обеспеченности, первая партия 5 шт. оказалась не годная, необходимо принять срочные меры по улучшению конструкции и выпуску.

По изготовлению подшипников на 1 ГПЗ №№ 1494, 1495 и 1496 задания не дано, подшипники №№ 1494 и 1496 будут поставлены серийные, № 1495 пока будет изготавливать завод № 183, в дальнейшем необходимо добиться изготовления его на 1 ГПЗ.

Номенклатура запчастей по А-34 будет разработана к 15/VII, наставление по А-34 к I/X, каталог запчастей к I/XI, инструкция 1 часть по маш. А-34 разработана для согласования 26/VI направляется в АБТУ.

Для отработки укладки возимого комплекта на маш. прошу срочно выслать табель личного имущества экипажа и опись ЗИПа вооружения.

СТ. ВОЕНПРЕД АБТУ КА ВОЕНИНЖЕНЕР 2 РАНГА подпись (КОЗЫРЕВ)

Отп. 3 экз.

Исп. Горидько

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 1181 листы 139 – 140 (18076).

26 июня 1940 г., Д.М. Козырев направил в ГАБТУ КА еще одну свожку, касавшуюся хода подготовки производственной базы завода № 183 для серийного выпуска танков Т-34 по состоянию на 25 июня 1940 г. В этом документе Д.М. Козырев, в частности, сообщил:

«ТЕХНОЛОГИЯ: Спроектировано приспособлений и штампов первой очереди 1400 наименований, по изготовлению их особых изменений по отношению к сводке от 10/VI-40 г. не произошло. Изготовление штампов, приспособлений и специнструмента задерживают заводы: "ГАЗ", "СТЗ", "I ГПЗ" и "ХТЗ", которые должны изготовить более 1000 наименований приспособлений и штампов, но изготовленных еще нет. К I/VII все техпроцессы первой очереди с нормалей будут спущены в производство и к I/VIII – II очередь.

Капитальное строительство до сих пор полностью не развернуто. Строительные организации не имеют достаточного количества рабсилы, принимаются меры по вербовке рабсилы в других областях, и нет достаточного количества строительных материалов. Материалы согласно решения Правительства еще не поступают.

На заводе имеется полных 16 комплектов брони и 5 комплектов не полных. Сварено корпусов 7, башен 3, в сварке корпусов 3, башен 7 (не считая отправленных на СТЗ 1 корпус и 1 башня), машин в сборе 5.

Договор на поставку брони с Марзаводом заключен 15/VI. Марзавод отказался изготавливать из литой брони детали 34-29-019, передняя защита ДТ и дет. 34-16-003 крышка бортовой передачи. Необходимо влияние на Марзавод через НКСМ.

Завод СТЗ из 90 наименований заготовок и дет. не выполнил ничего, траков должен поставить к I/VII 11.100 шт., 25/VI отправил всего 200 шт.

Водяные радиаторы по последнему решению НКСМ должен поставлять завод "ЗИС", к I/VII должно быть изготовлено 70 радиаторов, но пока нет ни одного.

Обрезиненных бандажей колес есть всего на 4 машины и на 6 машин бандажей для заливки направлено заводу Кр. Треугольник. На последующие машины бандажи будут изготавливать заводы: Людиновский, Проводник Ивторфмаш. Заливку должен производить "ЯРАК".

По стартерам СТ-700 нет никакой обеспеченности, первая партия 5 шт. оказалась не годная, необходимо принять срочные меры по улучшению конструкции и выпуску.

По изготовлению подшипников на 1 ГПЗ №№ 1494, 1495 и 1496 задания не дано, подшипники №№ 1494 и 1496 будут поставлены серийные, № 1495 пока будет изготавливать завод № 183, в дальнейшем необходимо добиться изготовления его на 1 ГПЗ.

Номенклатура запчастей по А-34 будет разработана к 15/VII, наставление по А-34 к I/X, каталог запчастей к I/XI, инструкция 1 часть по маш. А-34 разработана для согласования 26/VI направляется в АБТУ.

Для отработки укладки возимого комплекта на маш. прошу срочно выслать табель личного имущества экипажа и опись ЗИПа вооружения».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 1181. Л. 139 – 140] (18076).

26 июня 1940 вышло постановление ЦК ВКП(б) и Совета народных ко­миссаров (СНК), которым мотопромышленность нацеливали на резкое повышение выпуска мотоциклов. В соответствии с эти Постановлением ЦК ВКП(б) и Совета народных ко­миссаров (СНК) СССР в Ленинграде заводу «Красный Октябрь» предписывалось до 15.08.40 передать на завод «ПРОМЕТ» всю документацию по мо­тоциклу Л-8, спецоборудование, необходимое для изготовления этой машины, материалы и «незавер­шенку», т.е. изготовленные детали и узлы. А для ско­рейшего развёртывания на заводе «ПРОМЕТ» выпуска Л-8, с завода «Красный Октябрь» направили 10 инженеров-конструкторов, 10 инженеров-технологов, 12 мастеров и 50 рабочих, занятых изготовлением «восьмёрки».

Армия:

26 июня 1940 г. Приказом НКО No.0128 АБТУ реорганизовано в Главное автобронетанковое управление Красной Армии с непосредственным подчинением наркому обороны.

Приказом НКО No.0195 от 24 августа 1940 г. в подчинение ГАБТУ передавались Военная академия механизации и моторизации, бронетанковые и автомобильные училища, курсы усовершенствования (11226).

26 июня 1940 г. Народным комиссаром обороны СССР С.К. Тимошенко был подписан приказ № 0128 о реорганизации АБТУ РККА в Главное автобронетанковое управление Красной Армии (далее – ГАБТУ КА). С этого момента ГАБТУ КА стало центральным органом Народного комиссариата обороны СССР, а его начальник – генерал-лейтенант танковых войск Я.Н. Федоренко – стал и начальником автобронетанковых войск (АБТВ) Красной Армии. При этом основные отделы АБТУ РККА были реорганизованы в управления ГАБТУ КА, что повысило их роль и ответственность. В состав ГАБТУ КА стало входить четыре управления – Боевой подготовки, Бронетанковое, Автотракторное и Управление ремонта и эксплуатации, а также три отдела – мобилизационно-плановый, финансовый и отдел кадров.

Хотелось бы отметить, что из-за того, что реорганизация АБТУ РККА в ГАБТУ КА происходила постепенно, в деловой переписке с конца июня по конец июля 1940 г. употреблялись оба наименования – прежнее (АБТУ) и новое (ГАБТУ) (18076).

Жизнь и внутренняя политика:

26 июня 1940 года в обращении ВЦСПС к рабочим и служащим были официально выдвинуты Предложения Сталина. На следующий день был обнародован Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня "О переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений" (9492).

26 июня 1940 М. И. Калинин подписал указ ПВС «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений», на основании которого самовольный уход с предприятий и учреждений карался по приговору суда тюремным заключением от 2 до 4 месяцев, а прогул без уважительных причин - исправительно-трудовыми работами (по месту работы) сроком до 6 месяцев с удержанием из зарплаты до 25 процентов (7560).

26 июня 1940 г. в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» произошел возврат к 7-дневной неделе. Однако неделя в СССР начиналась с воскресенья, лишь в более поздние годы – с понедельника. (21168).

26 июня 1940 года в связи с начавшейся Второй мировой войной и напряжённой международной обстановкой, указом Президиума Верховного Совета СССР в стране введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя (шесть рабочих и один выходной) и уголовная ответственность за опоздание на работу более 21 минуты. Речь идет об Указе Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.1940 "О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений"... (21190).

26 июня 1940 вышел закон "О введении восьмичасового рабочего дня, семидневной рабочей недели, соблюдения трудовой дисциплины и борьбы с самовольными отлучками". Всякое немотивированное отсутствие, опоздание на срок свыше двадцати минут отныне стало уголовно наказуемо. Нарушитель приговаривался либо к шести месяцам "исправительных работ" без лишения свободы либо к удержанию 25% зарплаты, эта мера отягчалась иногда заключением на два-три месяца в тюрьму (6804).

26 июня 1940 вышел указ Президиума ВС "О переходе на 8 часовой рабочий день и семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений" (173,200).

26 июня 1940 г. был принят Указ Президиума Верховного совета СССР “О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений”, который был утвержден законом СССР от 7 августа 1940 г. Этим указом вводилось следующее: «1. Увеличить продолжительность рабочего дня рабочих и служащих во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях: с семи до восьми часов — на предприятиях с семичасовым рабочим днем; с шести до семи часов — на работах с шестичасовым рабочим днем, за исключением профессий с вредными условиями труда, по спискам, утверждаемым СНК СССР; с шести до восьми часов — для служащих учреждений; с шести до восьми часов — для лиц, достигших 16 лет. 2. Перевести во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях работу с шестидневки на семидневную неделю, считая седьмой день недели — воскресенье — днем отдыха. 3. Запретить самовольный уход рабочих и служащих из государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений, а также самовольный переход с одного предприятия на другое или из одного учреждения в другое. Уход с предприятия и учреждения или переход с одного предприятия на другое и из одного учреждения в другое может разрешить только директор предприятия или начальник учреждения. 4. Установить, что директор предприятия и начальник учреждения имеет право и обязан дать разрешение на уход рабочего и служащего с предприятия или из учреждения в следующих случаях: а) когда рабочий, работница или служащий согласно заключению врачебно-трудовой экспертной комиссии не может выполнять прежнюю работу вследствие болезни или инвалидности, а администрация не может предоставить ему другую подходящую работу в том же предприятии или учреждении, или когда пенсионер, которому назначена пенсия по старости, желает оставить работу; б) когда рабочий, работница или служащий должен прекратить работу в связи с зачислением его в высшее или среднее специальное учебное заведение. Отпуска работницам и женщинам — служащим по беременности и родам сохраняются в соответствии с действующим законодательством. 5. Установить, что рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий или учреждений, предаются суду и по приговору народного суда подвергаются тюремному заключению сроком от 2 месяцев до 4 месяцев. Установить, что за прогул без уважительной причины рабочие и служащие государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений предаются суду и по приговору народного суда караются исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%. В связи с этим отменить обязательное увольнение за прогул без уважительных причин. Предложить народным судам все дела, указанные в настоящей статье, рассматривать не более чем в 5-дневный срок и приговоры по этим делам приводить в исполнение немедленно. 6. Установить, что директора предприятий и начальники учреждений за уклонение от предания суду лиц, виновных в самовольном уходе с предприятия и из учреждения, и лиц, виновных в прогулах без уважительных причин, — привлекаются к судебной ответственности. Установить также, что директора предприятий и начальники учреждений, принявшие на работу укрывающихся от закона лиц, самовольно ушедших с предприятий и из учреждений, подвергаются судебной ответственности. 7. Настоящий Указ входит в силу с 27 июня 1940 г.».

В постановлении СНК СССР № 1320 от 20 декабря 1938 г. “О введении трудовых книжек” говорилось, что трудовые книжки вводятся для рабочих и служащих всех государственных и кооперативных предприятий и учреждений с 15 января 1939 г. для упорядочения учета кадров. Трудовые книжки должны были выдаваться администрацией предприятия или учреждения и содержать следующие сведения о владельце: фамилия, имя и отчество, возраст, образование (среднее и высшее образование указываются только на основании документов, а начальное — со слов рабочего или служащего), профессия (основная, заявленная рабочим или служащим) и сведения о его работе (прежде всего — подтвержденный документами и со слов стаж), о всех переходах из одного учреждения или предприятия в другое и о причинах этих переходов, а также о поощрениях и награждениях владельца. Взыскания в трудовую книжку не вносились. При поступлении на работу рабочий или служащий обязан был предъявить трудовую книжку. Граждане, которые впервые устраивались на работу, должны были принести справку из домоуправления или сельского совета о своем последнем занятии. Трудовые книжки должны были оформляться на всех рабочих и служащих, работающих в учреждении или на предприятии свыше 5 дней, к их числу относились также сезонные и временные работники. На лиц, работающих по совместительству, трудовые книжки велись только по месту основной работы. За получение трудовой книжки владелец платил 50 коп., а за ее утерю — 25 руб. (ВВС СССР. 1940. № 20; СЗ СССР. 1926. № 66. Ст. 502.) (18009).

26 июня 1940. Газета "Московский транспортник" сообщала: "Государственная автоинспекция Управления РК милиции г. Москвы предупреждает работников автотранспорта, что в связи с введением знака "Стоянка воспрещена", знак "Остановка воспрещена" приобретает свое настоящее значение, то есть запрещает даже кратковременную остановку для высадки или посадки пассажиров" (18701).

26 июня 1940 года Указом президиума Верховного совета СССР"О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений", предписывалось:

"...3. Запретить самовольный уход рабочих и служащих из государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений, а также самовольный переход с одного предприятия на другое или из одного учреждения в другое. Уход с предприятия и учреждения или переход с одного предприятия на другое и из одного учреждения в другое может разрешить только директор предприятия или начальник учреждения.

4. Установить, что директор предприятия и начальник учреждения имеет право и обязан дать разрешение на уход рабочего и служащего с предприятия или из учреждения в следующих случаях:

а) когда рабочий, работница или служащий, согласно заключению врачебно-трудовой экспертной комиссии, не может выполнять прежнюю работу вследствие болезни или инвалидности, а администрация не может предоставить ему другую подходящую работу в том же предприятии или учреждении, или когда пенсионер, которому назначена пенсия по старости, желает оставить работу;

б) когда рабочий, работница или служащий должен прекратить работу в связи с зачислением его в высшее или среднее специальное учебное заведение.

Отпуска работницам и женщинам-служащим по беременности и родам сохраняются в соответствии с действующим законодательством.

5. Установить, что рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий или учреждений, предаются суду и по приговору народного суда подвергаются тюремному заключению сроком от 2-х месяцев до 4-х месяцев.

Установить, что за прогул без уважительной причины рабочие и служащие государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений предаются суду и по приговору народного суда караются исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%.

В связи с этим отменить обязательное увольнение за прогул без уважительных причин.

Предложить народным судам все дела, указанные в настоящей статье, рассматривать не более чем в 5-дневный срок и приговоры по этим делам приводить в исполнение немедленно.

6. Установить, что директора предприятий и начальники учреждений за уклонение от предания суду лиц, виновных в самовольном уходе с предприятия и из учреждения, и лиц, виновных в прогулах без уважительных причин, привлекаются к судебной ответственности.

Установить также, что директора предприятий и начальники учреждений, принявшие на работу укрывающихся от закона лиц, самовольно ушедших с предприятий и из учреждений, подвергаются судебной ответственности".[8]

До указа от 26 июня совершившие на работе мелкую кражу или хулиганский поступок подлежали увольнению. С 10 августа 1940 года за те же проступки полагался год тюрьмы, если размер украденного или цинизм содеянного не предусматривали более сурового наказания. Легальной возможности сменить работу больше не существовало (18406).

26 июня 1940 в СССР введена уголовная ответственность за опоздание на работу более 21 минуты (4962).

26 июня 1940 вышел также указ о прогулах (опоздание более 20 минут - тюрьма) (69,179).

26 июня 1940 г. О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений

1. О ПЕРЕХОДЕ НА ВОСЬМИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, НА СЕМИДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ И О ЗАПРЕЩЕНИИ САМОВОЛЬНОГО УХОДА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ С ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

Указ Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1940 г. (“Ведомости Верховного Совета СССР” 1940 г. № 20)

Согласно представления Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов — Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Увеличить продолжительность рабочего дня рабочих и служащих во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях:

с семи до восьми часов — на предприятиях с семичасовым рабочим днем;

с шести до семи часов — на работах с шестичасовым рабочим днем, за исключением профессий с вредными условиями труда, по спискам, утверждаемым СНК СССР;

с шести до восьми часов — для служащих учреждений;

с шести до восьми часов — для лиц, достигших 16-ти лет.

2. Перевести во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях работу с шестидневки на семидневную неделю, считая седьмой день недели — воскресенье — днем отдыха.

3. Запретить самовольный уход рабочих и служащих из государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений, а также самовольный переход с одного предприятия на другое или из одного учреждения в другое.

Уход с предприятия и учреждения, или переход с одного предприятия на другое и из одного учреждения в другое может разрешить только директор предприятия или начальник учреждения.

4. Установить, что директор предприятия и начальник учреждения имеет право и обязан дать разрешение на уход рабочего и служащего с предприятия или из учреждения в следующих случаях:

а) когда рабочий, работница или служащий согласно заключению врачебно-трудовой экспертной комиссии не может выполнять прежнюю работу вследствие болезни или инвалидности, а администрация не может предоставить ему другую подходящую работу в том же предприятии или учреждении, или когда пенсионер, которому назначена пенсия по старости, желает оставить работу;

б) когда рабочий, работница или служащий должен прекратить работу в связи с зачислением его в высшее или среднее специальное учебное заведение.

Отпуска работницам и женщинам-служащим по беременности и родам сохраняются в соответствии с действующим законодательством.

5. Установить что рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий или учреждений, предаются -суду и по приговору народного суда подвергаются тюремному заключению сроком от 2-х месяцев до 4-х месяцев.

Установить, что за прогул без уважительной причины рабочие и служащие государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений предаются суду и по приговору народного суда караются исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%.

В связи с этим отменить обязательное увольнение за прогул без уважительных причин.

Предложить народным судам все дела, указанные в настоящей статье, рассматривать не более чем в 5-дневный срок и приговоры по этим делам приводить в исполнение немедленно.

6. Установить, что директора предприятий и начальники учреждений за уклонение от предания суду лиц, виновных в самовольном уходе с предприятия и из учреждения, и лиц, виновных в прогулах без уважительных причин — привлекаются к судебной ответственности.

Установить также, что директора предприятий и начальники учреждений, принявшие на работу укрывающихся от закона лиц, самовольно ушедших с предприятий и из учреждений, подвергаются судебной ответственности.

7. Настоящий Указ входит в силу с 27 июня 1940 года (12181)

26 июня в 1940 году Указ Президиума ВС СССР от 26.06.1940 "О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений".

26 июня в 1940 году Постановление СНК СССР от 26.06.1940 N 1099 "О повышении норм выработки и снижении расценок в связи с переходом на 8-часовой рабочий день"

Внешняя политика:

26 июня 1940 СССР предъявил Румынии ультиматум с требованием передачи Бессарабии и Северной Буковины (4962). Советское правительство передало румынскому посланнику в Москве Давидеску заявление, в котором укзывалось, что "Советский Союз считает необходимым и своевременным в интересах восстановления справедливости приступить совместно с Румынией к немедленному решению вопроса о возвращении Бессарабии Советскому Союзу. Правительство СССР считает, что вопрос о возвращении Бессарабии органически связан с вопросом о передаче Советскому Союзу той части Буковины, население которой в своем громадном большинстве связано с Советской Украиной, как общностью исторической судьбы, так и общностью языка и национального состава". После вынужденного согласия румынского правительства 28 июня начался "Освободительный поход Красной Армии в Бессарабию и Северную Буковину" (4963 ).

26 июня в 1940 году Советское правительство передало румынскому посланнику в Москве Давидеску заявление, в котором указывалось, что "Советский Союз считает необходимым и своевременным в интересах восстановления справедливости приступить совместно с Румынией к немедленному решению вопроса о возвращении Бессарабии Советскому Союзу. Правительство СССР считает, что вопрос о возвращении Бессарабии органически связан с вопросом о передаче Советскому Союзу той части Буковины, население которой в своем громадном большинстве связано с Советской Украиной, как общностью исторической судьбы, так и общностью языка и национального состава". После вынужденного согласия румынского правительства 28 июня начался "Освободительный поход Красной Армии в Бессарабию и Северную Буковину" (14934).

June 26 1940 SovietUniondeliversultimatumtoRumania (1242).

26 июня 1940 СССР предъявил ультиматум Румынии (1242) об отторгнутой Бессарабии и части Буковины, которая населена украинцами. Срок ответа - 12 час - утром 27 июня (2536,110).

Требовали немедленно передать СССР Бессарабию и Буковину (1348,245). 27 июня А.Г. согласился (3907,223).

26 июня 1940 г. советское правительство предъявило Румынии свои требования по возврату Бессарабии и передачи Буковины в форме ультиматума (3871).

За рубежом:

26 июня 1940 Королевские военно-воздушные силы распускают Advanced Air Striking Force. С начала немецкого наступления на Западе 10 мая AASF потеряли 229 самолетов (20795).

26 июня 1940 г. Муссолини писал Гитлеру:

"Фюрер! Теперь, когда пришло время разделаться с Англией, я напоминаю Вам о том, что я сказал Вам в Мюнхене о прямом участии Италии в штурме острова. Я готов участвовать в нем сухопутными и воздушными силами, и Вы знаете, насколько я этого желаю. Я прошу Вас дать ответ, чтобы я мог перейти к действиям. В ожидании этого дня шлю Вам товарищеский привет (3573).

Муссолини" (3573).

26 June 1940 FreeFrenchandPolesjointheBritishArmy (270).

26 июня 1940 Свободная Франция и Польша присоединились к Британской армии (270).

26 июня 1940 английская подлодка атаковала линейный крейсер Гнейзенау (2536,136).

Авиапромышленность:

27 июня 1940 Смушкевич как нач. ВВС КА утвердил протокол макетной комиссии по рассмотрению макета самолета одноместного пикирующего бомбардировщика с М-90 конструкции тов. Кочеригина, представленного заводом 156. Комиссия заседала 14 июня 1940 (2062,62).

Это был ОПБ М-90 С.А.Кочеригина (3807,78).

27 июня 1940 г. при рассмотрении эскизного проекта ММШ Кочеригина отмечались слишком высокая посадочная скорость и большая длина разбега, малая дальность полета. В первом варианте заключения НИИ ГУАС КА предлагалось самолет довести и испытать. Однако затем эти строки были зачеркнуты и от руки на документе дописано: «Считать нецелесообразным продолжать работы над этим самолетом». Подписано начальником НИИ ГУАС КА генерал-майором Филиным (20362).

27 июня 1940 г. начальник ВВС КА Я.В.Смушкевич утвердил протокол нового заседания макетной комиссии по самолету ОПБ М-90 от 16 июня 1940 г. Председателем этой комиссии был начальник НИИ ВВС А. И. Филин. Члены комиссии практически были те же, что в первой. Дополнительно в работе комиссии принял участие С. П. Супрун.

Макет ОПБ М-90 в целом был утвержден, хотя членами комиссии были сделаны некоторые замечания по самолету. В частности, «открытие фонаря кабины рекомендовалось сделать по типу самолета СБ» (имелся ввиду самолет СБ-РК - авт.).

Кроме уже отработанных ранее вариантов бомбовой нагрузки, комиссия предложила предусмотреть возможность применения на самолете мелких бомб в кассетах по типу самолета «100» (имелись ввиду кассеты мелких бомб) и обеспечить подвеску 6-8 реактивных снарядов.

В выводах комиссии отмечалось, что предложенное ОКБ специальное остекление пола пилотской кабины и бомбовых люков под ней, необходимо утвердить, хотя серьезного улучшения обзора зоны непосредственно под самолетом оно все же не дает. Подтверждалась необходимость установки в перегрузочном варианте дополнительно двух пулеметов БС.

Кроме того, требовалось обеспечить обогрев и вентиляцию кабины летчика, поставить посадочную фару, увеличить механизацию крыла, разработать и установить воздушные тормоза для ограничения скорости пикирования не более 550 км/ч, а также автомат вывода из пикирования.

В выводах макетная комиссия отметила, что «предъявленный самолет представляет значительный интерес для ВВС КА и поэтому считает необходимым войти с ходатайством в КО при СНК СССР о скорейшем разрешении вопроса о постройке самолета» (9649).

27 июня 1940 г. проект малой модификации штурмовика типа «Ш» - ММШ с мотором М-81. был утвержден Я. В. Смушкевичем.

За основу проекта ММШ был взят самолет Ш-2, на котором вместо М-87А был установлен мотор М-81 мощностью 1280 л. с. Вместо шести протек-тированных бензобаков оставлено только четыре.

В турели под капотом мотора был установлен маслорадиатор увеличенных размеров. Капот имел заднюю регулируемую щель.

Крыло деревянной конструкции с уменьшенной до 18 м2 площадью (вместо 24,15 м2). Соответственно были уменьшены размеры горизонтального и вертикального оперения.

Центровка самолета стала более передней - 25,5% вместо 30,6% САХ. Состав вооружения предусматривал установку только четырех крыльевых пулеметов ШКАС и бомбовой нагрузки 200 кг (в перегрузку - 400 кг).

По расчетам, при полетном весе 3800 кг ММШ М-81 мог развить у земли скорость до 450 км/ч, а на расчетной высоте 5000 м - до 520 км/ч. Нагрузка на крыло равнялась 211 кг/м2. Нагрузка на мощность - 2,97 кг/л. с. Мощность, отнесенная к площади крыла - 71 л. с. /м2. Время набора высоты 6000 м не превышало 11 минут. Посадочная скорость - 140 км/ч. Скоростная дальность полета - 685 км, а максимальная - 905 км. Разбег при взлете составлял 400 м, пробег на посадке - 300 м.

Специалисты НИИ ВВС считали, что заявленные конструктором летные данные вполне реальны. В выводах по эскизному проекту было записано:

«...учитывая/что самолет фактически уже построен, необходимо его довести и испытать».

Отметим, что несмотря на то, что позже этот пункт был зачеркнут и вместо него записано: «...нецелесообразно продолжать работы», из архивных документов следует, что ММШ М-81 был построен, испытан и рекомендован в серию в качестве ближнего бомбардировщика. Самолет получил обозначение ББ-21 и был принят к серийному производству на заводе № 292. Однако вскоре, вместо ББ-21, заводу поручили внедрять истребитель И-28, а затем и Як-1...(9649).

27 июня 1940 года Начальник ВВС генерал-лейтенант авиации Смушкевич утвердил Заключение по эскизному проекту самолета ММШ-М-81

Конструктор Кочеригин

Строящая организация – завод № 156

Самолет ММШ-М81 является малой модификацией самолета Ш-М87А.

В плане опытного строительства этот самолет не стоит.

Модификация проведена на 2 экземпляре самолета Ш. На самолете проводится следующая работа:

Ставится мотор М-81 вместо М-88.

Ставится крыло деревянной конструкции с уменьшением площади крыльев с 24,15 м кв. до 19 м кв.

Уменьшено горизонтальное и вертикальное оперение.

Обеспечивается более передняя центровка.

Исключен как отдельный вариант загрузки – установка в крыле 2-х пушек Швак и 2-х пулеметов Шкас. В крыльях ставится только 4 Шкас.

……………………

Заключение

Самолет ММШ представляет из себя модификацию самолета Ш, прошедшего неудовлетворительно гос. испытания в НИИ в 1939 году.

Считать нецелесообразным проводить работы над этим самолетом (4563).

27 июня 1940 года Начальник ВВС генерал-лейтенант авиации Смушкевич утвердил Заключение по эскизному проекту самолета ММШ-М-81 Конструктор Кочеригин (6603).

Строящая организация – завод № 156

Самолет ММШ-М81 является малой модификацией самолета Ш-М87А.

В плане опытного строительства этот самолет не стоит.

Модификация проведена на 2 экземпляре самолета Ш. На самолете проводится следующая работа:

Ставится мотор М-81 вместо М-88.

Ставится крыло деревянной конструкции с уменьшением площади крыльев с 24,15 м кв. до 19 м кв.

Уменьшено горизонтальное и вертикальное оперение.

Обеспечивается более передняя центровка.

Исключен как отдельный вариант загрузки – установка в крыле 2-х пушек Швак и 2-х пулеметов Шкас. В крыльях ставится только 4 Шкас.

……………………

Заключение

Самолет ММШ представляет из себя модификацию самолета Ш, прошедшего неудовлетворительно гос. испытания в НИИ в 1939 году.

Считать нецелесообразным проводить работы над этим самолетом (6603).

27 июня 1940 вышел приказ НКАП N 317сс, который звучал "В связи с решением правительства о прекращении производства самолетов ББ-22 конструкции тов. Яковлева на заводе N 1 и изготовлении их на заводе 81, ПРИКАЗЫВАЮ: (407,11).

1. Все работы по модификации самолета ББ-22 проводящиеся на заводе 1 передать заводу 81.

2. Для доводки самолета ББ-22 в серийном производстве и проведения работ по модификации самолета ББ-22 организовать конструкторское бюро. Назначить инженера тов. Курбала начальником конструкторского бюро завода 81.

3. Директору завода 81 тов. Климовицкому и начальнику конструкторского отдела тов. Курбала к 18 августа выпустить на заводские испытания модификацию ББ-22 в качестве пикирующего бомбардировщика и разведчика с моторами М-105 со следующими ЛТД:

1) Вес с-та 5850 кг

2) Максимальная скорость горизонтального полета на высоте 4800-5000 м - 570 км/час

3) Скорость пикирования с воздушными тормозами при угле 50 гр. - 580 км/час

4) Бомбовое вооружение: 2х250 наружная или 4х100

5) Стрелковое вооружение: два неподвижных пулемета ШКАС стреляющих вперед с запасом патронов по 750 шт. ша каждый. Один пулемет, закрепленный на турели ТСС-1, углы простреливания вверх 65 гр., в гор. Плоскости - 180 гр., вниз 25 гр. (по кромке крыла), зарпас патронов - 1000 шт.

6) Спецоборудование - фото, радио

7) Дальность полета 1200 км на 0,85 максимальной скорости

8) Экипаж - 2 пилот и штурман-радист

4. В связи с необходимостью окончательной доводки самолета "ОКО-6" конструкции тов. Таирова В.К., и возможностью решения о запуске его в серию на заводе N 43, оставить тов. Таирова В.К. главным конструктором завода 43 с освобождением его от работы на заводе N 81 к 1 июля 1940..."(407,11).

5. Директору завода № 1 тов. Дементьеву:

а) перевести нижеуказанных работников завода № 1, работавших по модификации ББ-22 на завод № 81 к 1.УП.1940 года:

1.	конструктора-плазовика

2.	конструктора-плазовика

3.	конструктора-плазовика

4.	конструктора-плазовика

5.	конструктора-плазовика

6.	конструктора

7.	конструктора

8.	Антонова А.Ф.	конструктора

9.	Козодон М.С.	конструктора

10.

11. Беляева В.И.	конструктора

12. Чватова М.А.	конструктора

13. Пименова Ф.П.	ведущего инженера

б) кредиты по сметам опытного строительства модификаций ББ-22 передать заводу № 81 (407,11).

27 июня 1940 г. для подстраховки ПБ-100 в соответствии Приказом по НКАП № 317 от "директору завода № 81 тов. Климовицкому и начальнику конструкторского отдела тов. Курбала" приказывалось "...к 18 августа выпустить на заводские испытания модификацию ББ-22 в качестве пикирующего бомбардировщика и разведчика с моторами М-105". Максимальная скорость самолета ББ-22ПБ (другое обозначение БПБ-22) на высоте 4800-5000 м устанавливалась 570 км/ч, дальность полета 1200 км на скорости 0,85 максимальной, бомбовая нагрузка 2 ФАБ-250 на наружной подвеске или 4 ФАБ-100 (9655).

27 июня 1940 г. по приказу НКАП № 317сс от все работы по организации серийного выпуска ББ-22 переданы с завода № 1 на завод № 81, там образовано КБ под руководством инженера Курбала (11982).

27 июня в 1940 году постановление правительства №317. В нем ставилась задача создания модифицированного «ББ-22» в варианте пикирующего бомбардировщика и задавались основные требования к нему: максимальная скорость на высоте 5000 м - 570 км/ч, дальность полета -1200 км, способность брать на борт четыре 100-кг или две 250-кг бомбы. Тормозные решетки должны были ограничивать скорость пикирования - не более 560 км/ч по прибору. Этой машиной с июля 1940 г. на заводе №81 стал заниматься Л.П.Курбала. Она получила название "изделие 31" или «БПБ-22». Самолет оснастили механизмом автоматического ввода и вывода из пикирования и увеличили остекление пилотской кабины для улучшения обзора вперед-вниз. В конце октября 1940 года летчик М.А.Липкин поднял «БПБ-22» в воздух. С полетной массой 5962 кг самолет на испытаниях показал скорость 533 км/ч на высоте 5100 м (она возрастала до 558 км/ч после сброса бомб). Дальнейшие испытания на аэродроме в Раменском производил летчик Я.Пауль. Опытный испытатель сумел предотвратить катастрофу, когда внезапно прекратилась подача горючего и моторы остановились один за другим. Ему удалось круто развернуть строгий самолет и не свалиться при этом в штопор. Машина заходила на посадку под углом к полосе, но все же нескольких метров высоты не хватило, чтобы пере тянуть через забор аэродрома. Авария «БПБ-22» задержала дальнейшие работы, а прекращение серийного производства вариантов «ББ-22» поставило на них крест (14935).

27 июня 1940 г. Приказом по НКАП № 317 "директору завода № 81 тов. Климовицкому и начальнику конструкторского отдела тов. Курбала" приказывалось "к 18 августа выпустить на заводские испытания модификацию ББ-22 в качестве пикирующего бомбардировщика и разведчика с моторами М-105". Максимальная скорость самолета ББ-22ПБ (другое обозначение БПБ-22) на высоте 4800-5000 м устанавливалась равной 570 км/ч, а нормальная бомбовая нагрузка должна была состоять из двух ФАБ-250 на наружной подвеске или четырех ФАБ-100 внутри фюзеляжа (12042).

27 июня 1940 года Начальник ГУ ВВС генерал-лейтенант авиации Смушкевич и Военком ГУ ВВС утвердили Отчет по гос. испытанию самолета И-16 М-63 эталона 1940 года

Отв. исполнители:

Вед. инженер – в/инженер 2 ранга Кочетков

Вед. летчик капитан Прошаков

Цель испытаний

Оценка доведенности винтомоторной группы И-16 М-63 и проверка работы подвесных бензобаков.

Проведение эксплуатационных испытаний для проверки прочности конструкции в связи с увеличением полетного веса и конструктивными изменениями самолета.

Испытание вооружения в воздухе.

Снятие летных характеристик с винтом АВ-1.

Определение взлетно-посадочных свойств самолета.

Определение маневренности самолета.

Оценка спецоборудования самолета.

Летная оценка самолета.

Самолет И-16 № 24П2136 типа “24” с мотором М-63 представляет дальнейшую модификацию серийного самолета И-16 типа “10” с М-25В.

Летные испытания начаты с 4 мая 1940 года

За время испытаний проведено 104 полета с налетом 24 часа

Считать, что эталон самолета И-16 М-63 гос. испытания прошел с замечаниями.

Дневник испытаний

| 4 мая 1940 года | Пробные полеты для проверки работы агрегатов и приборов в воздухе |
| --- | --- |
| 5 мая 1940 года | Полет на замер температурного режима мотора |
| 7 мая 1940 года | Полеты по кругу на эксплуатационные испытания |
| 8 мая 1940 года | Три полета на эксплуатационные испытания (пилотаж) |
| 9 мая 1940 года | Два полета на эксплуатационные испытания (пилотаж) |
| 10 мая 1940 года | Два полета на эксплуатационные испытания (пилотаж) |
| 11 мая 1940 года | Три полета на эксплуатационные испытания (пилотаж) |
| 13 мая 1940 года | Четыре полета на эксплуатационные испытания (пилотаж) |
| 14 мая 1940 года | Эксплуатационные испытания ( один полет на пилотаж, 1 полет на пикирование и 9 полетов по кругу) |
| 16 мая 1940 года | Один полет на километраж |
| 16 мая 1940 года | Один полет на скороподъемность Н=5000 м |
| 17 мая 1940 года | Один полет на километраж |
| 17 мая 1940 года | 20 полетов по кругу на эксплуатационные испытания |
| 19 мая 1940 года | Два полета на скороподъемность Н=7000 м и Н=9000 м |
| 20 мая 1940 года | Замер взлетно-посадочных свойств |
| 20 мая 1940 года | Один полет на отстрел пулеметов в воздухе |
| 21 мая 1940 года | Стрельба в воздухе на автоматику |
| 22 мая 1940 года | Один полет на стрельбу по наземной мишени |
| 23 мая 1940 года | Один полет на стрельбу по конусу |

(4432).

27 июня 1940 года генерал-лейтенант авиации Алексеев писал письмо N 553527 Ворошилову.

В 1939 году конструктором Шпитальным была предъявлена и подвергалась испытаниям 20 мм синхронная пушка ШВАК, установленная на самолете И-16.

Военный совет ВВС (Локтионов и Агальцев) на основании имевших место прострелов винта и заключений ЦАГИ об опасности таких прострелов, выводы отчета испытаний не утвердил. Свое решение с заключением по испытаниям Военный совет ВВС препроводил Наркомату вооружения 10 октября 1939 г.

Так как Шпитальный не согласился с решением Военного совета, то ему в марте 1940 г. была представлена возможность и оказано содействие в проведении на Ногинском полигоне заводских испытаний синхронных пушек ШВАК, установленных на самолете И-153.

Несмотря на неудовлетворительный результат испытаний, по требованию Шпитального ему предоставлена возможность в проведении войсковых испытаний:

Для этого:

а) заказано заводу N 1 15 самолетов И-153 с синхронными пушками ШВАК;

б) Шпитальному выдано 30 крыльевых пушек для приспособления их в качестве синхронных и

в) НКО издан приказ (N 0106 от 25 мая 1904 г.) о проведении войсковых испытаний в Баку.

Три самолета И-153 15 июня 1940 г. были готовы к отправке на испытания. Однако Шпитальный изъял с завода N 1 синхронные пушки ШВАК, предназначенные к отправке с самолетами и отказывается их выдать до тех пор пока ему не будет выслан неутвержденный б. Военным советом отчет, якобы для учета всех отрицательных моментов пушки..... (159-160).

27 июня 1940 на гос. испытания поступил И-180 М-88, но не завершил, т.к. машина была разбита (2090,133).

С 27 июня по 5 июля 1940 проходили гос. испытания И-180 М-88Р Н.Н.П. и 5 июля машина была разбита (2090,147).

По другим данным, с 27 июня 1940 начались гос. испытания И-180 М-88ТК и они не закончились (2090,232).

27 июня 1940 г. наркомат подтвердил свое решение о создании на бывшей территории 8-го отдела ЦАГИ нового опытного завода, которому присваивался номер 51. Поликарпову предписывалось заняться его строи­тельством. Ситуация напоминала известную русскую народную сказку о лисе и зайце с «лубяной избушкой». Отведенная заводу № 51 территория плохо подходила для роли опытного предприятия. На ней находился только бывший опытный ангар ЦАГИ. Необходимо было построить корпус для конструкторского бюро, помещения для металлообрабатывающих цехов, складов, гаража и др. Тем не менее, Николай Николаевич и его сотрудники быстро освободили территорию завода № 1. Организационные неурядицы серьезно затормозили ход работ по И—185 (11706).

27 июня 1940 г. в соответствии с приказом НКАП № 319 завод № 100 стал заводом № 51 НКАП. Приказом № 272/к от 8 июля 1940 г. Поликарпов назначался Директором и Главным конструктором завода № 51 (15804).

27 июня и 8 июля 1940 Приказами НКАП опытный завод, который стал производственной базой для ОКБ Поликарпова получил обозначение №51 НКАП, а его директором и главным конструктором был назначен Н.Н. Поликарпов. Очередной (четвертый за последние четыре года) переезд ОКБ на новую территорию состоялся в сентябре 1940 г. (15755)

27 июня 1940 по приказу МАП в исполнение постановления СНК от 26 января 1940 было организовано ОКБ П.О.С. (240,5).

27 июня 1940 года закончились гос. испытания самолета И-301 М-105П конструкции Горбунова, Лавочкина и Гудкова, которые проходили с 14 или 15 июня 1940 (6895).

Отв. исполнители:

Вед. летчик – майор Супрун, майор Стефановский

Вед. инженер в/инженер 3 ранга Таракановский

Цель испытания

Определение летно-тактических данных самолета в пределах проведенных заводских испытаний.

Оценка конструкции самолета и доведенности его винтомоторной группы и спецоборудования.

Определение соответствия самолета тактико-техническим требованиям.

Самолет И-301 М-105П постройки завода № 301 был изготовлен по тактико-техническим требованиям ВВС и должен был иметь следующие данные:

1-й экземпляр с мотором М-105 и ТК-2

Максимальная скорость на высоте 9000 м – 650-675 км/час

Практический потолок – 12000 м

Вооружение: 2БС калибра 12,7 мм, 2 ШКАС 7,62 мм

2-й экземпляр с мотором М-106П

Максимальная скорость на высоте 6000-7000 м – 600-625 км/час

Практический потолок – 11000 м

Вооружение: пушка калибра 20-23 мм, 2 ШКАС 7,62 мм

Кроме того в счет перегрузки в обоих вариантах предусматривалась установка 8 шт. РС-82 мм и бомб общим весом до 100 кг.

Оба варианте самолета должны были иметь следующие данные:

Дальность на 0,9 макс. скорости – 600 км

Дальность с подвесными баками – 1000 км

Время виража – 16-18 сек.

Длина разбега – не более 200 м

Длина пробега не более – 150 м

В конструкции самолета предусматривалось применение уплотненной древесины и материала дюрамольд.

Срок представления самолетов на гос. испытания был установлен:

для 1-го экземпляра – февраль 1940 года

для 2-го экземпляра – май 1940 года

Принятый в НИИ ВВС 14 июня 1940 года на гос. испытания самолет И-301 М-105П по своему назначению является одноместным скоростным истребителем. Конструкция самолета цельнодеревянная с применением прессованной древесины на лонжеронах крыла.

Вооружение самолета состоит из пушки Таубина калибра 23 мм, установленной для стрельбы сквозь вал редуктора мотора и 2-х пулеметов БС калибра 12,7 мм. Боезапас пушки 81 снаряд и пулеметов БС 440-460 шт. патронов.

Кроме того в счет перегрузки на самолете могут быть установлены пулеметы Шкас калибра 7,62 мм с боезапасом 1300-1500 шт. патронов.

Установка бомб, РС-82 и подвесных баков для горючего на данном экземпляре самолета не осуществлена.

За время испытания самолета И-301 в НИИ ВВС (15-27 июня 1940 года) на самолете было сделано 42 полета общей продолжительностью 16 час. 30 мин.

Заключение

Самолет И-301 М-105П был предъявлен на гос. испытания с недоведенным вооружением и не испытан на штопор, пикирование и высший пилотаж.

Самолет И-301 М-105П гос. испытаний не прошел из-за отсутствия испытания вооружения и испытаний на штопор и пикирование.

Календарь испытаний

| 14 июня 1940 года | Самолет прибыл на гос. испытания в НИИ ВВС |
| --- | --- |
| 15 июня 1940 года | Пробный полет летчика Стефановского |
| 16 июня 1940 года | Полет на сверхмаксимальную скорость |
| 17 июня 1940 года | Пробные полеты второго ведущего летчика Супруна |
| 18 июня 1940 года | Полет на километраж. Полет на скороподъемность и скорости по высотам до 5000 м. Устранение дефектов, обнаруженных после полета: выброс масла из суфлера мотора, устранение утечки воздуха, замена барографа |
| 19 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорости по высотам до 5000 м. Вынужденная посадка из-за отсоединения тяги нормального газа мотора. Заварка выхлопного коллектора. Устранение причин, вызвавших вынужденную посадку Тренировочный полет на пилотаж. После полета обнаружены следы пожара во всасывающем патрубке мотора. Патрубок снят и осмотрен. Полет на пилотаж с засечкой фигур с земли. Ремонт гибкого валика счетчика оборотов |
| 20 июня 1940 года | Полет на километраж. Полет на 8000 м. Вынужденная посадка без пользования тормозами, т.к. лопнула воздушная трубка Полет на 8000 м и скорости по высотам. Определение взлетно-посадочных свойств с-та. Подготовка с-та к испытанию на расход горючего. Устранение неисправновстей во всасявающем патрубке, подводящим воздух к нагнетателю |
| 21 июня 1940 года | Замена покрышек колес, т.к. смонтированные покрышки деформировались и не убирается шасси. Устранение течи воды в пауке водосистемы |
| 22 июня 1940 года | Полет на скороподъемность. Полет на расход горючего. |
| 23 июня 1940 года | Полет на расход горючего на первой скорости нагнетателя. Полет на высоту 8000 м. Полет на расход горючего на второй скорости нагнетателя. Полет для определения устойчивости при средней центровке. Полет на устойчивость при передней центровке. |
| 25 июня 1940 года | Полет на устойчивость с задней центровкой. Полет на высоту 6000 м и снятие скоростей по высотам. |
| 26 июня 1940 года | Облет самолета |
| 27 июня 1940 года | Экспериментальный полет для снятия скоростей по высотам |

Самолет прибыл на гос. испытания 14 июня 1940 года. Начало испытаний – 15 июня 1940 года. Количество летных дней – 10. Конец испытания 27 июня 1940 года. За время испытаний проведено 42 полета общей продолжительностью 16 час. 30 мин. (6895).

27 июня 1940 закончились гос. испытания самолета И-301 М-105П конструкции Горбунова, Лавочина и Гудкова, которые проходили с 15 июня (6599).

Отв. исполнители:

Вед. летчик майор Супрун, майор Стефановский

Вед. инженер в/инженер 3 ранга Таракановский

Цель испытания

Определение летно-тактических данных самолета в пределах, проведенных заводских испытаний.

Оценка конструкции самолета и доведенности его винто-моторной группы и спецоборудования.

Определение соответствия самолета тактико-техническим требованиям.

Самолет И-301 М-105П конструкции Горбунова, Лавочина и Гудкова, постройки завода № 301 был изготовлен по тактико-техническим требованиям ВВС и должен был иметь следующие данные:

1-й экземпляр с мотором М-105 и ТК-2

Вооружение:

2 БС калибра 12,7 мм

2 ШКАС калибра 7,62 мм

2-й экземпляр с мотором М-106П

Пушка калибра 20-23 мм

2 ШКАС калибра 7,62 мм

В конструкции самолета предусматривалось использование уплотненной древесины и материала дюрамольд.

Срок представления самолетов на гос. испытания был установлен:

Для 1-го экземпляра – февраль 1940 года

Для 2-го экземпляра – май 1940 года

Принятый в НИИ ВВС 14-го июня 1940 года на гос. испытания самолет И-301 М-105П по своему назначению является одноместным скоростным истребителем. Конструкция самолета цельнодеревянная с применением прессованной древесины на лонжеронах крыла.

Вооружение самолета состоит из пушки Таубина калибра 23 мм, установленной для стрельбы сквозь вал редуктора мотора и 2-х пулеметов БС калибра 12,7 мм. Боезапас пушки 81 снаряд и пулеметов БС 440-460 штук патронов.

Кроме того на самолете в счет перегрузки могут быть установлены пулеметы ШКАС калибра 7,62 мм с боезапасом 1300-1500 шт. патронов. Установка бомб, РС-82 и подвесных баков для горючего на данном экземпляре самолета не осуществлена.

За время испытания самолета И-301 в НИИ ВВС (15-27 июня 1940 года) на самолете было сделано 42 полета общей продолжительностью 16 час. 30 мин.

Заключение

Самолет И-301 М-105П конструкции инженеров Горбунова, Лавочина и Гудкова производства завода № 301 был предъявлен на гос. испытания с недоведенным вооружением и не испытан на штопор, пикирование и высший пилотаж.

Самолет И-301 гос. испытаний не прошел из-за отсутствия испытания вооружения и испытаний на штопор и пикирование.

Календарь испытания

| Дата | Характер работы |
| --- | --- |
| 15 июня 1940 года | Пробный полет летчика Стефановского. |
| 16 июня 1940 года | Полет на сверхмаксимальную скорость. |
| 17 июня 1940 года | Пробные полеты второго вед. летчика Супруна. |
| 18 июня 1940 года | Полет на километраж. Полет на скороподъемность и скорости по высотам до 5000 м. Устранение дефектов, обнаруженных после полета: выброс масла из суфлера мотора, устранение утечки воздуха, замена барографа |
| 19 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорости по высотам до 5000 м. Вынужденная посадка из-за отсоединения тяги нормального газа мотора. Заварка выхлопного коллектора. Устранение причин, вызвавших вынужденную посадку Тренировочный полет на пилотаж. После полета обнаружены следы пожара во всасывающем патрубке мотора. Патрубок снят и осмотрен. Полет на пилотаж с засечкой фигур с земли. Ремонт гибкого валика счетчика оборотов |
| 20 июня 1940 года | Полет на километраж. Полет на 8000 м. Вынужденная посадка без пользования тормозами, т.к. лопнула воздушная трубка Полет на 8000 м и скорости по высотам. Определение взлетно-посадочных свойств с-та. Подготовка с-та к испытанию на расход горючего. Устранение неисправновстей во всасявающем патрубке, подводящим воздух к нагнетателю |
| 21 июня 1940 года | Замена покрышек колес, т.к. смонтированные покрышки деформировались и не убирается шасси. Устранение течи воды в пауке водосистемы |
| 22 июня 1940 года | Полет на скороподъемность. Полет на расход горючего. |
| 23 июня 1940 года | Полет на расход горючего на первой скорости нагнетателя. Полет на высоту 8000 м. Полет на расход горючего на второй скорости нагнетателя. Полет на устойчивость при передней центровке. |
| 25 июня 1940 года | Полет на устойчивость с задней центровкой. Полет на высоту 6000 м и снятие скоростей по высотам. Определение взлетно-посадочных свойств. |
| 26 июня 1940 года | Облет самолета. Летали в облете: генерал-майор авиации Филин, полковой комиссар Холопцев и полковник Кабанов. |
| 27 июня 1940 года | Экспериментальный полет для снятия скоростей по высотам с новыми всасывающими патрубками (с направляющими пластинками), новыми выхлопными патрубками, при законтренных щитках-закрылках, чтобы оценить влияние их открывания на высоте на максимальную скорость. |

Самолет прибыл на испытания 14 июня 1940 года

Начало испытаний – 15 июня 1940 года

Количество летных дней – 10

Конец испытания – 27 июня 1940 года

За время испытания проведено 42 полета общей продолжительностью 16 час. 30 мин (6599).

27 июня 1940 закончились гос. испытания И-301 (65,17), которые проходили с 15 июня 1940 (706).

27 июня 1940 закончились гос. испытания И-301 М-105П Горбунова, С.А.Л. и Гудкова, которые проходили с 14 июня 1940. Отв. исполнители: вл Супрун и П.М.Стефановский, ви Таракановский. Начали 15 июня, было 10 летных дней. Провели 42 полета и налетали 16:30 (2922).

Заключение:

Самолет И-301 М-105П конструкции и С.А.Л., Гудкова и Горбунова производства завода 301 был предъявлен на гос. испытания с недоведенным вооружением и не испытан на штопор, пикирование и высший пилотаж в выполнении фигур иммельмана и бочки.

1. Самолет И-301 гос. испытаний не прошел из-за отсутствия испытания вооружения и испытаний на штопор и пикирование.

2. Конструкторам И-301 и директору завода 301 надлежит на опытном самолете после отстрела пушки в воздухе в кратчайший срок довести все стрелковое вооружение, заменить РВ, довести ВМГ, улучшить устойчивость на пробеге, устранить дефекты по щиткам, закрылкам и шасси и испытать его на штопор, пикирование, пилотаж и отстрел вооружения в воздухе.

После проведения этих испытаний самолет передать в НИИ ВВС на контрольные испытания.

3. На дублере самолета д.б. устранены ограничения в скорости пикирования и устранены основные дефекты, выявленные на гос. испытаниях 1-го экз.

4. Считать целесообразным построить войсковую серию самолетов И-301 М-105П и вести подготовку к серийной постройке, поскольку И-301 имеет:

а) макс. скорость 605 км/час на 4950 м

б) мощное вооружение - одна пушка калибра 23 мм, 2 пулемета Березина, 2 ШКАС и 8 РС-82

в) удобство в эксплуатации за счет наличия отъемных консолей крыла, съемной моторамы и стойкого покрытия самолета

На И-301 М-105П конструктивно разрешена, в основном, задача создания целиком деревянного самолета с применением упроченной древесины.

На И-301 возможна установка ТК на мотор М-105 и установка более мощного АМ-37 (без пушки).

На самолетах войсковой серии д.б. устранены основные дефекты, перечисленные в настоящем отчете.

5. Считать необходимым потребовать от ГК подобрать колеса, соответствующие весу машины размера и провести их эксплуатационные испытания.

6. Считать необходимым просить А.И.Ш. о повышении внимания со стороны НКАП в деле доводки, испытания и постройки И-301 М-105П (2922).

27 июня 1940 в ходе гос. испытаний И-301 М-105 П, которые проводились в НИИ ВВС с 14 по 27 июня 1940 л Супруном и П.М.Стефановским был проведен экспериментальный полет для снятия скоростей по высотам с новыми всасывающими патрубками, новыми выхлопными патрубками, при законтренных щитках-закрылках, чтобы оценить влияние их открывания на высоте на макс. скорости. В полете произошел пожар в карбюраторе. Посадка - нормальная. Карбюраторы сняли. Полеты запретили (2922).

27 июня 1940 г. в НИИ ВВС закончились государственные испытания И-301, которые проходили с 15 июня 1940 (4707).

Ведущими летчиками на И-301 назначили - П.М.Стефановского и С.П.Супруна. Никашин ознакомил их с особенностями техники пилотирования и выпустил в первый полет. Погода полетам благоприятствовала, серьезных отказов матчасти не произошло, и уже через четыре дня Таракановский смог подвести предварительные итоги, в частности определить максимальную скорость горизонтального полета - получилось 585 км/ч. Начальник бригады испытателей рассчитывал получить больше. Сравнительный анализ полетов И-301 с уже испытанным яковлевским И-26 показал, что изделие из Химок при том же двигателе имеет меньшую границу высотности. Причину определили быстро, опять же путем сравнения: площадь входных отверстий всасывающих патрубков И-301 оказалась меньше, чем на И-26. Доложили Лавочкину - он дал согласие на проведение доработки, прислал рабочих и материалы для изготовления новых патрубков. За ночь машину доработали, а утром Супрун 40 минут гонял ее в небе на разных режимах. Приведенная к условиям стандартной атмосферы максимальная скорость теперь составила 605 км/ ч (4707).

В ходе госиспытаний на И-301 выполнили 42 полета. Конечно, машина была сырой - меняли покрышки колес шасси, водорадиатор и карбюраторы, устраняли течь в системе охлаждения мотора и утечки воздуха из пневмосис-темы, но серьезных отказов, которые могли бы замедлить испытания, не было. В доработках активное участие принимала заводская бригада рабочих под руководством ведущего инженера П.Г.Питерина. Подобно И-26, И-301 госиспытания не прошел, но как И-26 по результатам госиспытаний И-301 рекомендовали к запуску в серию.

"Самолет И-301 конструкции инженеров Лавочкина, Горбунова, Гудко-ва был предъявлен на государственные испытания с недоведенным вооружением и не испытан на штопор, пикирование и высший пилотаж... На дублере (2-м экземпляре) должны быть сняты ограничения в скорости пикирования и устранены недостатки, выявленные гос испытаниями 1-го экземпляра. Считать целесообразным построить серию самолетов И-301 в количестве 25-30 экземпляров для прохождения войсковых испытаний в 1940 г. и немедленно начать подготовку к серийной постройке самолетов... Считать необходимым просить народного комиссара авиационной промышленности Шахурина о повышении внимания со стороны НКАП в деле доводки, испытания и постройки самолета И-301.

Недостатков по И-301 нашлось достаточно: жара в кабине, плохой обзор вперед и в стороны из-за некачественного остекления фонаря, перегрев воды и масла при наборе высоты (в отношении нагрева воды и масла И-301, все-таки, до И-26 было очень далеко), большие нагрузки на ручке от элеронов и руля высоты, недостаточная продольная устойчивость, предельные нагрузки на опоры шасси при взлете, замечания в отношении удобства эксплуатации истребителя на полевых аэродромах; "наличие отсутствия" посадочной фары и радиостанции (4707).

27 июня 1940 года закончились гос. испытания самолета И-301 М-105П конструкции Горбунова, Лавочина и Гудкова, которые проходили с 14 июня 1940

Отв. исполнители:

Вед. летчик майор Супрун, майор Стефановский

Вед. инженер в/инженер 3 ранга Таракановский

Цель испытания

Определение летно-тактических данных самолета в пределах, проведенных заводских испытаний.

Оценка конструкции самолета и доведенности его винтомоторной группы и спецоборудования.

Определение соответствия самолета тактико-техническим требованиям.

Самолет И-301 М-105П конструкции Горбунова, Лавочина и Гудкова, постройки завода № 301 был изготовлен по тактико-техническим требованиям ВВС и должен был иметь следующие данные:

1-й экземпляр с мотором М-105 и ТК-2

Вооружение:

2 БС калибра 12,7 мм

2 ШКАС калибра 7,62 мм

2-й экземпляр с мотором М-106П

Пушка калибра 20-23 мм

2 ШКАС калибра 7,62 мм

В конструкции самолета предусматривалось использование уплотненной древесины и материала дюрамольд.

Срок представления самолетов на гос. испытания был установлен:

Для 1-го экземпляра – февраль 1940 года

Для 2-го экземпляра – май 1940 года

Принятый в НИИ ВВС 14-го июня 1940 года на гос. испытания самолет И-301 М-105П по своему назначению является одноместным скоростным истребителем. Конструкция самолета цельнодеревянная с применением прессованной древесины на лонжеронах крыла.

Вооружение самолета состоит из пушки Таубина калибра 23 мм, установленной для стрельбы сквозь вал редуктора мотора и 2-х пулеметов БС калибра 12,7 мм. Боезапас пушки 81 снаряд и пулеметов БС 440-460 штук патронов.

Кроме того на самолете в счет перегрузки могут быть установлены пулеметы ШКАС калибра 7,62 мм с боезапасом 1300-1500 шт. патронов. Установка бомб, РС-82 и подвесных баков для горючего на данном экземпляре самолета не осуществлена.

За время испытания самолета И-301 в НИИ ВВС (15-27 июня 1940 года) на самолете было сделано 42 полета общей продолжительностью 16 час. 30 мин.

Заключение

1. Самолет И-301 гос. испытаний не прошел из-за отсутствия испытания вооружения и испытаний на штопор и пикирование.

Считать целесообразным построить войсковую серию с-тов И-301 М-105П и вести подготовку к серийному производству.

На с-те конструкторами решена в основном задача создания целиком деревянного с-та с применением упроченной древесины.

2. Считать необходимым просить НКАП т. Шахурина о повышении внимания со стороны НКАП в дело доводки, испытания и эксплуатации с-тов

3. На дублере с-та д.б. устранены ограничения в скорости пикирования и изжиты основные дефекты, выявленные госиспытаниями 1-го экз. (706,1)

Календарь испытания

| Дата | Характер работы |
| --- | --- |
| 15 июня 1940 года | Пробный полет летчика Стефановского. |
| 16 июня 1940 года | Полет на сверхмаксимальную скорость. |
| 17 июня 1940 года | Пробные полеты второго вед. летчика Супруна. |
| 18 июня 1940 года | Полет на километраж. Полет на скороподъемность и скорости по высотам до 5000 м. Устранение дефектов, обнаруженных после полета: выброс масла из суфлера мотора, устранение утечки воздуха, замена барографа |
| 19 июня 1940 года | Полет на скороподъемность и скорости по высотам до 5000 м. Вынужденная посадка из-за отсоединения тяги нормального газа мотора. Заварка выхлопного коллектора. Устранение причин, вызвавших вынужденную посадку Тренировочный полет на пилотаж. После полета обнаружены следы пожара во всасывающем патрубке мотора. Патрубок снят и осмотрен. Полет на пилотаж с засечкой фигур с земли. Ремонт гибкого валика счетчика оборотов |
| 20 июня 1940 года | Полет на километраж. Полет на 8000 м. Вынужденная посадка без пользования тормозами, т.к. лопнула воздушная трубка Полет на 8000 м и скорости по высотам. Определение взлетно-посадочных свойств с-та. Подготовка с-та к испытанию на расход горючего. Устранение неисправновстей во всасявающем патрубке, подводящим воздух к нагнетателю |
| 21 июня 1940 года | Замена покрышек колес, т.к. смонтированные покрышки деформировались и не убирается шасси. Устранение течи воды в пауке водосистемы |
| 22 июня 1940 года | Полет на скороподъемность. Полет на расход горючего. |
| 23 июня 1940 года | Полет на расход горючего на первой скорости нагнетателя. Полет на высоту 8000 м. Полет на расход горючего на второй скорости нагнетателя. Полет на устойчивость при передней центровке. |
| 25 июня 1940 года | Полет на устойчивость с задней центровкой. Полет на высоту 6000 м и снятие скоростей по высотам. Определение взлетно-посадочных свойств. |
| 26 июня 1940 года | Облет самолета. Летали в облете: генерал-майор авиации Филин, полковой комиссар Холопцев и полковник Кабанов. |
| 27 июня 1940 года | Экспериментальный полет для снятия скоростей по высотам с новыми всасывающими патрубками (с направляющими пластинками), новыми выхлопными патрубками, при законтренных щитках-закрылках, чтобы оценить влияние их открывания на высоте на максимальную скорость. |

Самолет прибыл на испытания 14 июня 1940 года

Начало испытаний – 15 июня 1940 года

Количество летных дней – 10

Конец испытания – 27 июня 1940 года

За время испытания проведено 42 полета общей продолжительностью 16 час. 30 мин. (4559).

27 июня в 1940 году завершились (с 15 июня) государственные испытания «И-301» («ЛаГГ-1»). Ведущими летчиками на «И-301» назначили - П.М.Стефановского и С.П.Супруна. Погода полетам благоприятствовала, серьезных отказов матчасти не произошло, и уже через четыре дня смогли подвести предварительные итоги, в частности определить максимальную скорость горизонтального полета - получилось 585 км/ч. Начальник бригады испытателей рассчитывал получить больше. Сравнительный анализ полетов «И-301» с уже испытанным яковлевским «И-26» показал, что «И-301» при том же двигателе имеет меньшую границу высотности. Причину определили быстро, опять же путем сравнения: площадь входных отверстий всасывающих патрубков «И-301» оказалась меньше, чем на «И-26». Доложили Лавочкину - он дал согласие на проведение доработки, прислал рабочих и материалы для изготовления новых патрубков. За ночь машину доработали, а утром Супрун 40 минут гонял ее в небе на разных режимах. Приведенная к условиям стандартной атмосферы максимальная скорость теперь составила 605 км/ ч. В ходе госиспытаний на «И-301» выполнили 42 полета (14935).

27 июня 1940 в ходе гос. испытаний ПС-84 в военных вариантах - транспортном, десантном и санитарном, которые проходили в НИИ ВВС с 11 мая по 29 июня 1940 на машине, которая была переоборудована из санитарной в транспортную, был выполнен контрольный полет с наружной загрузкой (2:00) (2923).

27 июня 1940 был утвержден эскизный проект первого вертолета МАИ Омега И.П.Братухина (1040,29).

27 июня 1940 г. был утвержден Эскизный проект первого маевского вертолета, названного «Омега». Строительство первого опытного образца завершилось в августе 1941 г., и сразу же начались испытания. Первые запуски и наземные испытания вертолета (первоначально на привязи) проводились на территории МАИ. Осенью 1941 г. ОКБ-3 вместе с институтом эвакуировался в Алма-Ату. В сложных условиях эвакуации после устранения некоторых неполадок в работе двигателей и доводки всех систем в 1943 г. летные испытания были продолжены. Испытывал вертолет «Омега» летчик-испытатель К. И. Пономарев. Технические данные и особенности конструкции вертолетов «Омега»: расположение несущих винтов — поперечное; диаметр винтов 7 м. Три цельнодюралюминиевые лопасти крепились к втулке вертикальными, горизонтальными и осевыми шарнирами. Несущие винты приводились в движение двумя рядными двигателями воздушного охлаждения МВ-6 (перевернутого типа) мощностью 220 л.с. при 2500 об/мин на высоте 2000 м. Трансмиссия вертолета состояла из специального редуктора, муфты свободного хода и включения, а также из вала синхронизации, который связывал двигатели между собой и с муфтой, чем обеспечивался полет на одном двигателе. Фюзеляж ферменный, сваренный из стальных труб и обшитый полотном. В носовой части двухместная кабина, закрытая большим фонарем и носовым прозрачным обтекателем. Хвостовое оперение — самолетного типа с Т-образным подкосным стабилизатором, выполненным цельнопово-ротным с изменяемым в полете углом установки. Шасси четырехстоечное. Две основные стойки размещались под мотогондолами, а на фюзеляже — носовая стойка и хвостовое колесо. Четырехгранная ферма сварной конструкции из тонкостенных стальных труб связывала мотогондолы с фюзеляжем, к которому она крепилась за кабиной пилота. После возвращения в Москву работы по совершенствованию вертолета «Омега» были продолжены. Хотя после эвакуации ОКБ-3 выделилось из структуры МАИ и получило самостоятельность, будут уместными несколько слов о следующем вертолете ОКБ-3, тем более, что он создан на базе вертолета «Омега-I» и разработан при непосредственном участии сотрудников и преподавателей МАИ. Модификацией первого вертолета ОКБ-3 стал вертолет «Омега-П», на который установили два звездообразных двигателя воздушного охлаждения МГ-31Ф мощностью по 300 л.с. при скорости вращения 1860 об/мин (330 л.с. при скорости вращения 1950 об/мин). Перепроектированы были верхние и нижние редукторы, муфты включения и боковые фермы. Переделке подверглись моторамы, капоты, система вентиляции, топливная система, основные стойки шасси и т.д. Впервые в практике советского вертолетостроения вертолет «Омега-П» демонстрировался на воздушном параде в Тушине в 1946 г. Машина была снята с эксплуатации после износа двигателей. В 1945 г. группа конструкторов ОКБ-3 за большие достижения в области развития авиационной техники была награждена орденами и медалями Советского Союза, а в 1946 г. И. П. Братухину и Б. Н. Юрьеву за создание первых советских вертолетов, предназначенных для практического применения в народном хозяйстве и для обороны страны, присуждена Государственная премия (12075).
