Авиапромышленность:

К июлю 1942 года в Билимбае на заводе № 290 было отремонтировано 3 автожира А-7, поврежденных в боях под Ельней. Их погрузили на две железнодорожные платформы и вме сте с экипажами отправили в «Ухтомку». Сопровождал экспедицию ведущий инженер В.С.Морозов (10224,56).

К июлю 1942 года количество советских самолётов на фронтах войны возросло против января более чем в 1,3 раза. Однако новых машин среди них было пока что меньше половины. Особенно не хватало новых бомбардировщиков, удельный вес которых в тогдашнем составе этого типового комплекса не превышал 10% (12018).

Другие оборонные отрасли:

К июлю 1942 на заводе № 37 была готова «машина 32», получившая обозначение СУ-32. Образец изготовили в варианте БГС-5. Как и в случае с СУ-31, использовалась неброневая сталь толщиной 15 мм по периметру. Обе САУ испытывались с 21 августа по 3 сентября, причем СУ-31 показала себя с лучшей стороны, в то время как у СУ-32 наблюдался перегрев двигателей. Впрочем, к тому моменту, когда машины вышли на испытания, завод № 37 уже объединился с Уралмашем и о серийном производстве легких САУ в Свердловске речь не шла (17485).

Армия:

К июлю 1942 доля новых машин в советских ВВС достигла 47% (237,199).

К июлю 1942 г. количество советских самолетов на фронтах войны возросло по сравнению с январем в 1,3 раза, новых машин среди них было пока что меньше половины (47%). Особенно не хватало новых бомбардировщиков, удельный вес которых в авиапарке ВВС не превышал 10% (18305).

К июлю 1942 на фронтах было 57 ГМП М-8 и М-13. В течение июня и начала июля сформировали 20 дивизионов М-30 из 3 батарей по 32 раме в батарее (3890).

За рубежом:

К июлю 1942 г из-за различных проблем были летными только два вертолета Fa.223. Успешные испытания Fa.223 и особенно его транспортный потенциал для снабжения сухопутных войск позволили заказать еще 100 машин, но из них были испытаны только восемь, а шесть было разбито во время налета союзников на Лаупгейм в июле 1944 г. Производство вновь пришлось восстанавливать, на этот раз в Берлине, с мощностью 400 вертолетов в месяц, но до конца года по этому плану удалось сдать только один вертолет. Несмотря на все усилия, одновременно летали только десять-одиннадцать Fa.223. Общий налет составил 400 часов, было покрыто до 10 000 км. Максимальный налет на одну машину составил 100 часов. Интересна судьба одного Fa.223 (#12): для спасения 17 человек, попавших под лавину на горе Блане, вертолет перелетел почти через всю Германию. К несчастью, из-за разрушения ротора машина провалилась вниз, и хотя приземлилась на колеса, вертолет перевернуло и экипаж погиб. Хотя Fa.223 был особенно эффективен при спасательных операциях, реально для таких задач он не использовался; иногда его применяли для транспортных перевозок. На апрель 1945 г в 40-й авиатранспортной эскадрилье были три Fa.223. Один из них к концу войны был разбит, а два других достались американцам. Fa.223 (#14) был перегнан в Англию немецким экипажем, став первым вертолетом, пересекшим Ла-Манш (15139).

Авиапромышленность:

К началу июля 1942 г. самолет Су-6 М-71 с небольшими доработками по схеме бронирования (общий вес брони был доведен до 660 кг), с улучшенным обзором вперед-вниз (сиденье летчика было поднято на 35 мм) снова проходил совместные испытания. Их выполняли ведущий инженер А.В.Синельников и ведущий летчик А.К.Долгов. В акте государственных испытаний отмечалось:

“...самолет Су-6 с мотором М-71 по максимальной скорости горизонтального полета стоит выше штурмовика Ил-2 АМ-38;

- после, выполнения задания (сбрасывания бомб и PC-132) самолет Су-6 М-71 обладает максимальной скоростью 483 км/час на 10-ти минутном форсаже. Эта скорость делает самолет Су-6 труднодосягаемым для истребителей противника, имеющих незначительное преимущество в скорости;

- считать целесообразным постройку небольшой войсковой серии самолетов Су-6 М-71, как представляющих интерес по сравнительно большой максимальной горизонтальной скорости и имеющих мощное стрелково -пушечное и реактивное вооружение”.

По технике пилотирования машина оказалась вполне доступной для летчиков средней квалификации. Она имела хорошую устойчивость и управляемость. Вместе с тем, отмечалось, что обзор на рулежке недостаточен и поэтому приходится рулить змейкой. В воздухе обзор оценивался как удовлетворительный.

Несмотря на совершенно недвусмысленным образом выраженную заинтересованность руководства ВВС в Су-6, самолет по-прежнему в серии не строился. П.О.Сухой не смог (или не захотел) “пробить” запуск своего детища в производство. Вместо этого им было принято решение об установке на самолете Су-6 М-71 двух крыльевых пушек калибра 37 мм вместо ВЯ. На первом экземпляре монтировались пушки конструкции А.Э.Нудельмана и А.С.Суранова НС-37 (тогда они назывались “37-мм пушки ОКБ-16”). Срок готовности — ноябрь 1942 г. На втором экземпляре устанавливались орудия Б.Г.Шпитального Ш-37 (“37-мм пушки ОКБ-15”). Срок готовности — декабрь 1942 г.

В соответствии с разрешением НКАП, ОКБ П.О.Сухого дополнительно строило два самолета Су-6 М-71 с бронекорпусом, включенным в конструкцию самолета и усиленным бронированием силовой установки. Одновременно в интересах упрощения технологии производства предусматривалась замена консолей на деревянные (5011).

Су-6 М-71 устойчиво планировал (как с газом, так и без газа) под углами до 40-45° - стремления к переходу в пикирование под большими углами штурмовик не проявлял. Скорость ввода в пикирование 270-380 км/ч.

Взлет и посадка были простыми, но несколько сложнее, чем у Ил-2, самолет на пробеге вел себя устойчиво. Из-за большого лба мотора обзор из кабины на рулежке был недостаточен, вследствие этого, руление приходилось производить змейкой. В воздухе обзор оценивался удовлетворительно.

Броню рекомендовалось сделать по типу Ил-2.

В ходе испытаний мотор М-71 заменялся.

В акте государственных испытаний отмечалось:

“...Самолет Су-б с мотором М-71 по максимальной скорости горизонтального полета стоит выше штурмовика Ил-2 АМ-38;

...После выполнения задания (сбрасывания бомби PC-132) самолет Су-б М-71 обладает максимальной скоростью 483 км/час на 10-ти минутном форсаже. Эта скорость делает самолет Су-б труднодосягае-мым для истребителей противника, имеющих незначительное преимущество в скорости.

... Считать целесообразным постройку небольшой войсковой серии самолетов Су-б М-71, как представляющих интерес по сравнительно большой максимальной горизонтальной скорости и имеющих мощное стрелково-пушечное и реактивное вооружение” (9649).

К началу июля 1942 г. самолет Су-6 М-71 с небольшими доработками, включающими улучшение бронирования (общий вес брони был доведен до 660 кг) и обзора вперед-вниз (сидение летчика было поднято на 35 мм), снова проходил совместные с заводом № 289 государственные испытания.

Испытания проводили ведущий инженер инженер-майор А. В. Синельников и ведущий летчик-испытатель майор А. К. Долгов. Летчики облета: майор М. А. Нюхтиков и капитан Коробов.

Вес пустого самолета составил 3727 кг, вес нагрузки — 1523 кг. Винт трехлопастный типа АВ-5–4А диаметром 3,25 м.

Стрелково-пушечное вооружение состояло из двух крыльевых пушек ВЯ-23 и двух крыльевых пулеметов ШКАС. Боекомплект к пушкам ВЯ-23 включал 230 снарядов, к пулеметам ШКАС — 3000 патронов.

Бомбовое вооружение допускало подвеску: внутри на держателях КД-2 четырех бомб типа ФАБ-50 или ФАБ-100 (в перегрузку) и снаружи на двух держателях типа Д3–40 бомбы ФАБ-50 или ФАБ-100.

Реактивное вооружение состояло из 10 РС-132 или РС-82.

При нормальном полетном весе 5250 кг (10×РС-132, 200 кг бомб, две пушки ВЯ-23 и четыре пулемета ШКАС с полным боекомплектом) штурмовик имел максимальную скорость у земли 445 км/ч, а на высоте 2500 м — 491 км/ч.

Время подъема на высоту 1000 м составляло 1,7 мин, а на высоту 3000 м — 5,1 мин. Максимальная дальность полета на высоте 670 м при скорости полета 360 км/ч достигала 576 км.

В отчете по испытаниям отмечалось, что кабина летчика достаточно просторная, расположение приборов удобное. Козырек кабины целесообразно сделать по типу Ил-2.

По технике пилотирования штурмовик был доступен летчикам средней квалификации.

Самолет во всем диапазоне скоростей от минимальной (скорость сваливания 270 км/ч) до максимальной устойчив по всем трем осям.

Вираж «сухой» выполнял устойчиво. Оптимальной скоростью при выполнении виража или восьмерки с креном до 60° являлась скорость в 310–320 км/ч по прибору.

Управляемость и маневренность машины (как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях) были замечательными.

Вертикальная скорость с полной боевой нагрузкой у земли равнялась 9,8 м/с. За один боевой разворот штурмовик без бомб и PC набирал 600–700 м высоты (скорость ввода 390 км/ч, скорость выхода в горизонтальное положение 270 км/ч).

Су-6 М-71 устойчиво планировал (как с газом, так и без газа) под углами до 40–45° — стремления к переходу в пикирование под большими углами штурмовик не проявлял. Скорость ввода в пикирование 270–380 км/ч.

Взлет и посадка были простыми, но несколько сложнее, чем у Ил-2, самолет на пробеге вел себя устойчиво. Из-за большого лба мотора обзор из кабины на рулежке был недостаточен, вследствие этого, руление приходилось производить змейкой. В воздухе обзор оценивался удовлетворительно.

Броню рекомендовалось сделать по типу Ил-2.

В ходе испытаний мотор М-71 заменялся.

В акте государственных испытаний отмечалось:

«…Самолет Су-6 с мотором М-71 по максимальной скорости горизонтального полета стоит выше штурмовика Ил-2 АМ-38;

…После выполнения задания (сбрасывания бомб и РС-132) самолет Су-6 М-71 обладает максимальной скоростью 483 км/час на 10-ти минутном форсаже. Эта скорость делает самолет Су-6 труднодосягаемым для истребителей противника, имеющих незначительное преимущество в скорости.

…Считать целесообразным постройку небольшой войсковой серии самолетов Су-6 М-71, как представляющих интерес по сравнительно большой максимальной горизонтальной скорости и имеющих мощное стрелково-пушечное и реактивное вооружение» (19188).

К началу июля 1942 г. оба летных экземпляра самолета Су-6 («81» и «82») находились в Молотове на заводе №289, где на них предполагалось установить новые форсированные моторы М-71ф (взлетная мощность 2200 л.с.). Все работы планировалось провести силами завода №19. Первый экземпляр («81») отличался от второго экземпляра («82») отсутствием предкрылков и установкой восьми РО-82 вместо 10. На нем не было пушек. В свое время на него планировалось установить 23-мм пушки ПТБ-23 Таубина-Бабурина, но они, как известно, были сняты с серийного производства.

Трезво оценивая складывающуюся обстановку вокруг Су-6 и мотора М-71, Сухой принимает решение усилить противотанковую компоненту самолета, установив на него две 37-мм пушки, устранить выявленные на государственных испытаниях недостатки и доработать его в соответствии с ТТТ ВВС к самолету-штурмовику на 1943 г.

На первом экземпляре Су-6 предполагалось смонтировать 37-мм пушки 11П ОКБ-16, на втором - Ш-37 ОКБ-15. При этом количество пулеметов ШКАС сокращалось до двух, а ракетных орудий - до шести. Боезапас к пушкам включал 80 снарядов, к пулеметам - 1500 патронов. Срок готовности первого экземпляра устанавливался - ноябрь, второго - декабрь 1942 г. (19846).

Армия:

К началу июля 1942 на фронтах и в запасных авиаполках насчитывалось 579 исправных современных самолетов без моторов и 122 самолета без винтов, а также 1364 мотора, требующих ремонта. Для приведения моторного парка ВВС КА в порядок генерал Шульговский считал необходимым форсировать выпуск остродефицитных запчастей для восстановления неисправных моторов: «То, что дает НКАП по запасным моторным частям, ничтожно мало и, безусловно, не позволит решить задачу введения в строй самолетов. Для бесперебойной боевой работы нужно иметь хотя бы минимальный оборотный фонд исправных моторов, которого ВВС КА не имеют» (11474,264).

Авиапромышленность:

1 июля 1942 А.С.Я. обратился к наркому с предложением о войсковой серии Як-1б. Не стали и решили сразу новый - Як-1м (198,50).

1 июля 1942 в ОКБ А.С.Я. была закончена модернизация Як-1 (Як-1Б) М-105ПА N 35-60 292 завода и на нем улучшили обзор, планирование, вооружение. Машина была предъявлена в НИИ ВВС (65,65).

1 июля 1942 А.С.Я. писал НАРОДНОМУ КОМИССАРУ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ тов. ЩАХУРИНУ А.И.

В дополнение к устному докладу сообщаю, что мною закончены работы по улучшению обзора самолета ЯК-1 за счет снижения фюзеляжа за кабиной летчика удалось изменить конструкцию фонаря. Сзади летчика поставлена прозрачная броня. Впереди поставлено зеркало, позволяющее летчику видеть заднюю полусферу.

Облет самолет.а показал значительное улучшение обзора, особенно задней полусферы, что дает большое преимущество в бою, по сравнению с обычным фонарем ибо .позволяет летчику видеть находящегося сзади противника, определить его намерения и предупредить соответствующим маневром.

Прошу Вашего распоряжения о срочном изготовлении 20 самолето: ЯК-1 с улучшенным обзором для посылки на фронт в составе одного полка, в целях проверки их качеств в боевых условиях (1676,32).

1 июля 1942 г. А.С.Я. обратился к наркому авиационной промышленности с просьбой о выпуске войсковой серии в 20 самолетов с изменениями, аналогичными изменениями, выполненным в июне, и отправки их на фронт для проверки в боевых условиях.

В июне месяце 1942 на заводе № 115 подвергся восстановительному ремонту и переделкам Як-1 № 3560. Как и на предыдущем образце, на нем был срезан гаргрот и установлен новый каплевидный фонарь с зеркалом обзора ЗПС. Но козырек фонаря был выполнен с прямыми стеклами. У самолета № 1047 он был беспереплетным. Даже на опытном заводе не удалось избежать волнистости плексигласа, которая искажала видимость. В условиях серийного производства бесперсплетный козырек был бы еще худшего качества, и от него пришлось временно отказаться (впоследствии такой козырек установили на Як-3). На машине № 3560 были установлены переднее и заднее бронестекла (на самолете № 1047 стоял только макет заднего). Кроме бронестекол и бронеспинки (со срезанным верхом) летчик был защищен броненадголовником, установленным на неподвижной части фонаря, и бронеподлокотником для левой руки.

Вооружение тоже было изменено, но качественно. Вместо двух пулеметов (по отношению к серийным машинам, так как Як-1 № 3560 ранее подвергся мероприятиям по облегчению, и пулеметы ШКАС на нем не стояли) винтовочного калибра, которые уже не удовлетворяли современным требованиям, - противник тоже усиливал защиту и бронирование своих самолетов, - поставили один синхронный крупнокалиберный пулемет УБС. Боекомплект к пулемету УБС состоял из 200 патронов. Изменилось и управление огнем. Механический и пневмомеханический спуски пушки и пулеметов были заменены электрическим и пневмоэлектри- ческим соответственно, приводимые в действие от спусковой кнопки и спускового крючка на ручке управления. Новая ручка, сделанная по типу Bf. 109 позволяла вести огонь только правой рукой, оставляя левую свободной для управления режимами работы мотора при маневрировании. Все эти изменения были внесены в расчете на запущенный в серийное производство мотор М-105ПФ.

Преимущества были столь очевидны, что войсковую серию строить не стали. Постановлением ГКО от 11 августа 1942 г. было дано распоряжение директору завода № 292 о внедрении в серию изменений, опробованных на Як-1 № 3560. Кроме того, постановлением предусматривалась установка на модифицированных "яках" маслорадиатора по типу Як-?, винта ВИШ-105, всасывающего патрубка нагнетателя с пылефильтром конструкции ЦАГИ и убирающейся хвостовой опоры. Сроки устанавливались следующие: первые 10 машин изготовить в сентябре, 100 машин - в октябре, а с ноября выпускать только новые Як-1 (позже приказом наркома авиационной промышленности от 2 октября 1942 г. полный переход на выпуск "яков" с улучшенным обзором предписыва- > лось начать с 10 октября).

С заданием завод справился. Оговоренное постановлением количество Як-16 в заданные сроки вышло из заводских цехов. Наименование новой модификации почему-то не прижилось, хотя и употреблялось повсеместно. Наименование Як-1 СБ, упомянутое в заголовке, появилось в результате ошибки военпреда УВВС ВМФ, который к секретному названию "Як-1" добавил открытое наименование машины "С-Б", употребляемое на заводе. Все нововведения внедрялись в производство постепенно, чтобы не снизить количества выпускаемых самолетов. Так, убирающуюся хвостовую опору начали ставить на Як-1 с 87-й серии, с 89-й серии появился маслоотражаюший щиток, уменьшавший забрызгивание фонаря кабины маслом, новые фонарь и вооружение впервые появились на машине № 1094 серии. Поскольку испытания мер, предложенных ЦАГИ для совершенствования аэродинамики, были закончены лишь к 11 сентября, то их внедрение в серию тоже задержалось. Оно началось с 15 ноября 1942 г. и проводилось тоже постепенно. Полностью процесс завершился примерно к 110-й серии.

Одновременно были проведены мероприятия по частичному облегчению конструкции серийных самолетов. По постановлению ГКО от 22 сентября 1942 г. с Як-1 сняли: фару с предохранителем и выключателем сети, световую сигнализацию выпущенного положения хвостовой опоры, экранирование электросети после разъемных коробок, проводку обогрева часов, штепсельную розетку хвостового аэронавигационного огня (АНО), автомат давления, манометр вооружения, устройство пневмоперезарядки МП-20, радиополукомпас РПК-10, вариометр, трос-дублер ножного управления. Этим же постановлением предписывалось устанавливать на самолетах ночное свето- оборудование, фару, вариометр и РПК-10 только по особому заказу для самолетов ПВО. Улучшению тактических свойств самолета способствовала установка с 20 августа 1942 г. на всех Як-1 радиоприемника PC И-4, а на каждом пятом (с 1 октября на каждом четном) радиопередатчика РСИ -3.

Модифицированный "Як" уверенно лидировал на сравнительных контрольных испытаниях, проведенных в Саратове бригадой Л И И Н КАП совместно с летно-испыта- тельной группой завода № 292. Из характеристик, представленных в табл., видно, почему не получила поддержки идея облегченного Як-1. Як-1б с улучшенной аэродинамикой и штатным вооружением уступал облегченному варианту только в вертикальном маневре и во всех отношениях был лучше серийного Як-1.

Сравнительные характеристики Як-1 (№ 2898), Як-16 (№ 1699) и облегченного Як-1 (№ 4596)

| Основные данные | 2898 | серийный номер машины 4596 | 1699 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полетный вес, кг | 2940 | 2780 | 2920 |
| Максимальная скорость, км/ч у земли | 516 | 526 | 524 |
| на высоте второй границы высотности при оборотах мотора М-105ПФ 2550 об/мин | 566 | 586 | 584 |
| на высоте второй границы высотности при оборотах мотора М-105ПФ 2700 об/мин | 569 | 592 |  |
| Время набора высоты 5000 м, мин | 5,8 | 4,7 | 5,2 |

Войсковые испытания самолетов Я к-16 проводились в 32-м гиап 210-й иад 3 ВА Калининского фронта и в 176-м иап 283-й иад 16-й В А Сталинградского фронта с 10 декабря 1942 г. по 28 января 1943 г. На испытаниях произвели 669 боевых вылетов на 58 самолетах с налетом 617 часов. Провели 38 воздушных боев, в результате которых сбили 25 самолетов противника. Свои потери составили шесть самолетов Я к-16. По общему мнению летного состава кабина с улучшенным обзором задней полусферы повысила боевые качества самолета. Ее рекомендовали для установки на всех самолетах истребительного типа.

Эта модификация Як-1 выпускалась вплоть до перехода завода № 292 на изготовление еще более глубокой модификации самолета - Як-3 (12048).

1 июля 1942 Тараканов ознакомил Пышнова и Доброхотова с Техническим отчетом ЦАГИ N 10 по опыту борьбы с флаттером на серийных самолетах (СБ (АНТ-40), ЛаГГ-3 и ТБ-3 (АНТ-6)), подготовленный Е.П.Гроссманом и М.В.Келдышем

Исполнители Е.П.Гроссманом и М.В.Келдышем

Общее заключение: цель настоящего отчета дать описание явления флаттера, наблюдающегося нап некоторых серийных с-тах и мер, применением которых достигается его устранение. На с-тах СБ, ЛаГГ-3 и ТБ-3 наблюдались случаи флаттера, связанные с органами управления: на с-те СБ - изгибно-элеронный флаттер, а на с-тах ЛаГГ-3 и ТБ-3 - флаттер руля направления.

Флаттер на СБ

При испытаниях опытного с-та СБ в 1935 на скорости, близкой к максимальной, возник флаттер, сопровождающийся антисимметричным изгибом крыльев и отклонением элеронов - антисимметричный изгибно-элеронный флаттер. Флаттер возникал внезапно. Л-к резко убирал газ и выбирал штурвал на себя. Это привело к снижению скорости примерно на 20% и вибрация резко прекратилась.

В частях ВВС наблюдался ряд аварий с-та СБ, вызванных вибрацией крыльев. В 1940 УВВС совместно с ЦАГИ было предпринято детальное обследование двух таких случаев. В обоих случаях причиной аварий было внезапное возникновение изгибно-элеронного флаттера крыла на скоростях порядка 250-270 км/час.

Существенно отметить, что флаттер наступал на скорости ниже максимальной, неоднократно достигаемой в предыдущей эксплуатации с-та. Наступление флаттера характеризуется резкими колебаниями и баранки штурвала, которую обычно вырывало из рук л. Одновременно с колебаниями штурвала наблюдались известные колебания крыла с большой амплитудой и тряской всего с-та.

Анализ аварий показал, что флаттер СБ может наступать только на с-тах первых 40 серий, на которых балансировка элеронов осуществлялась на 40-50%. На последующих сериях с-тов с балансировкой элеронов на 90-100% ни одного случая флаттера зафиксировано не было.

На фигуре изображена зависимость критической скорости изгибно-элеронного флаттера крыла от степени балансировки элеронов.

В дальнейшем балансировка с-тов была доведена на всех с-тах до 95%, после чего случаи флаттера не повторялись.

На с-те СБ флаттер наступал на скорости 250-270 км/час по приборам (как показало летные испытания все зависело от трения в органах управления.

Наличие трения всегда приводит к повышению критической скорости флаттера

Флаттер с-та ЛаГГ-3

С-т ЛаГГ-3 имел уровновешенные элероны и РВ, сбалансированные согласно расчету, по которому требовалась его перебалансировка. Руль направления сбалансирован не был При заводских испытаниях серийных с-тов на ряде из них наблюдалась сильная тряска при скорости по прибору порядка 590-630 км/час. При снижении скорости тряска прекращалась и, как правило, ни к каким поломкам не приводила. У части же с-тов тряска вообще не наблюдалась Специальные исследования вибрации с-тов ЛаГГ-3 были предприняты в связи с происшедшей аварией одного из с-тов. При пикировании на этом с-те при скорости по приборам около 620 км/час возникли сильные вибрации с-та. Л-к снизил скорость и вибрации пракратились. После этого л, в соответствии с заданием на полет, совершил два захода на стрельбу и затем, обнаружив необычное ощущение управления, пошел на посадку. Посадка была совершена с небольшим плюхом, т.к. неожиданно не хватило рулей. После посадки было обраружено разрушение фюзеляжа возле люка, находящегося на боковой стенке вблизи оперения. В обшивке фюзеляжа были трещины, идущие от углов люка, почти поперек фюзеляжа вверх и вниз, заходящие на плоскость симметрии с-та. По всей длише трещин были разрушены стрингеры и лонжероны фюзеляжа Характер поломок показывал разрушение от кручения ф-жа.

Увеличение балансира РВ не дало положительного рез-та. Произведенная затем проверка показала, что элероны с-та уравновешены не полностью. После этого балансировка элеронов была доведена до 105% и одновременно установкой балансиров был уравновешен РН на 100% на нижнем и верхнем концах руля. Эти мероприятия привели к уничтожению флаттера.

В связи с тем, что перебалансировку РВ вредно отразилась на управляемости с-та, ЛИИ НКАП были предприняты полеты с целью ыфяснения возможности ее уменьшения и одновременно исследовались возможности уменьшения балансировки РН. В первом полете балансировка РВ была доведена до 100%. С-т пикировал со скоростью свыше 700 км/час и никаких признаков наступления флаттера было не обнаружено. Этот результат был подтвержден на вторичных полетах.

На с-те, из соображений безопасности, вызываемых возможностью небольших колебаний весовых характеристик, был установлен балансир, дающий незначительную перебалансировку РВ. После этого приступили к полетам с уменьшенным балансиров РН. Сначала были произведены полеты без ниэнего балансира, показавшие отсутствие флаттера.Когда был снат и верхний балансир РН, то в первом же полете наступил флаттер на скорости 620-630 км/час., вызвавший разрушения, аналогичные тем, которые имели место в описанном выше случае. Это позволило ракомендовать сохранение (или оставление) на РН только верхнего балансира, доведя его вес до 2,5 кг (при плече 265 мм).

Представлет интерес сравнение частоты флаттера с собственными частотами фюзеляжа. Частота флаттера, записанная в ЛИИ при помощи самописца отклонения рулей, равнялась 780 кол./минуту. Эта частота ближе к собственным частотам фюзеляжа. Для фюзеляжа собственная частота колебаний кручения равна 880 к/м, а собственная частота колебаний изгиба фюзедляжа в горизонтальной плоскости - 800 к/м.

Критическая скорость флаттера ВО была расчитана по способу, разработанному в ЦАГИ Е.П.Гроссманом в самое последнее время (см. ТО ЦАГИ № 12, 1942). Расчет дал значение критической скорости без балансира РН, равное 554 км/час и частоту флаттера 744 к/м, а при наличии верхнего балансира - скорость 814 км/час, что удовлетворительно согласуется с результатами полетных испытаний. Следует опять отметить, что вследствие пренебрежения трением расчет дает максимальное значение критической скорости, которое на с-те в действительности значительно превосходилась вследствие наличия трения.

Флаттер на ТБ-3

После того, как на с-те ТБ-3 роговая компенсация была заменена серворулем, на с-те были обнаружены весьма сильные колеьания РН и всенй хвостовой части фюзеляжа. Эти колебания возникали при значительном отклонении руля. Колебания имели тенденции к прогрессивному возрастанию, но путем своевременного внимания л их удавалось своевременно гасить.

Ы ЦАГИ проводились исследования этого явления в полете. Было обнаружено, что закрепление серворуля устраняет возможность появления колебаний. Тот же резулььтат дало уменьшение площади серворуля, разрезкой его и закреплением одной из частей, а также уменьшением его хорды. Эта последняя мера и была рекомендована для серийного строительства (см. А.В.Чесалов Опыт борьбы с вибрациями на с-тах - Труды ЦАГИ, вып. 494, ст. 32).

В последние годы на с-те ТБ-3 было несколько аварий, на которые не было обращено должного внимания, т.к. они не носили массового характера. Изучение материалов по этим авариям, произведенное в 1941 г. совместно ЦАГИ и ВВС, показали, что аварии были вызваны флаттеромВО.

Флаттер наступал на скоростях 165-190 км/час, колебания развивались сравнительно медленно, но в тех случаях, когда л не удавалось вовремя их погасить, они вызывали разрушение с-та.

Приведем случаи, наглядно иллюстрирующие роль серворуля в явлении флаттера на с-те ТБ-3. Во время полета на одном из с-тов возникли сильные вибрации оперения и хвостовой части фюзеляжа. Бортмеханик прошел в хвостовую часть и обнаружил, что тяга серворуля оборвалась и происходят сильные вибрации РН, сопровождающиеся колебаниями серворуля. Бортмеханик зажал оборванную тягу серворуля руками, после чего вибрации прекратились и с-т удалось посадить.

Проведенные в ЦАГИ в 1941 г. летные исследования показали, что устранение виюраций м.б. достигнуто зажатием серво-руля или постановкой на РН и серворуль балансиров.

Заключение:

При флаттере органов управления большую роль играет трение. Благодаря ему критическая скорость флаттера м.б. значительно превзойдена, а в некоторых случаях флаттер может вообще не возникнуть.

Единственный полет недостаточен для установления безопасности машины в отношение флаттера. Безопасность машины от флаттера может быть обеспечена при минимально возможном трении. Значение критической скорости при отсутствии трения устанавливается расчетно.

Во всех известных случаях флаттера органов управления колебания конструкции нарастают сравнительно медленно и их можно погасить уменьшением скорости полета, для чего необходимо сбросить газ и взять ручку (штурвал) на себя (761).

С 1 июля 1942 группа Люльки в составе 15 чел. была переведена в КБ В.Ф.Б. на завод 293 в Свердловск (2168,4).

На 1 июля 1942 Паспорт завода № 25:

Директор – Исаков

Адрес: Ульяновск, п/я 61

Завод № 25 эвакуирован из Москвы на строительную площадку в Ульяновске за рекой Свиягой, готовившуюся под завод № 283. Строительство завода № 283 не было закончено, а все находилось в процессе закладки.

Завод № 25 по своему профилю является заводом станко-инструментального производства, а строительство завода № 283 предназначалось и ведется по проекту профиля агрегатного завода для авиационного моторостроения (9481).

1 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1943 О т.т. Диброва П.А., Лебедеве П.С. и Мельникове С.И. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 40, лл. 90 (11012).

1 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1944 Об изготовлении опытных партий фугасных авиабомб с литыми бумажными корпусами. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 40, лл. 91 (11012).

1 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1944 Об изготовлении опытных партий фугасных авиабомб с литыми бумажными корпусами

1. Обязать Наркомпищепром (т.Пронина):

а) в срок до 12 июля 1S42 г. закончить разработку конструкции и изготовить 40 штук корпусов фугасных авиабомб из бумажного литья, в том числе .20 штук корпусов для фугасных 100 кгр. бомб и 20 штук корпусов для фугасных 250 кгр. бомб;

б) в срок до 15 июля 1942г. изготовить 10 штук корпусов из бумажного литья с двойной стенкой для снаряжения их оксиликвитами.

2. Обязать Наркомбоеприпасов (т.Ванникова) снарядить и сдать комплектно бумажные литые авиабомбы к 17 июля 1942 г. в количестве 50 штук, в том числе:

а) снарядить амматолом с осевым детонатором:

250 кгр. авиабомб - 15 штук

100 - 15 "

б) снарядить мощным взрывчатым веществом с большой скоростью детонации:

100 кгр. авиабомб - 5 штук

250 - 5 "

в) снарядить оксиликвитами 100 кгр. авиабомб 10 штук.

3. Обяэать ВВС (т.Новикова) провести испытания опытных партий фугасных авиабомб с литыми бумажными корпусами к 20 (10344).

1 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1945 Об изготовлении фугасных авиабомб конструкции т.т. Шпитального и Солдатова. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 40, лл. 92 (11012).

1 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1945 Об изготовлении фугасных авиабомб конструкции т.т. Шпитального и Солдатова

1. Обязать НКБ (т.Ванникова) снарядить 4 авиабомбы 1000 кг. конструкции т.т. Шпитального и Солдатова (1П.С.) и к 5 июля сдать НКО.

2. Разрешить ВВС КА т.Новикову использовать 1000 кг. авиабомбы (Ш.С.) в боевой обстановке.

3. Обязать НКБ т.Ванникова изготовить в 3-м квартале 30 штук 1000 кг. авиабомбе Ш.С., из них:

в июле - 8 шт.

в августе - 10

в сентябре - 12

4. Обязать конструкторов т.т. Шпитального и Солдатова отработать чертежи для бомб калибра 500 кг. и 250 кг. к 10 июля 1942 года (19345).

Другие оборонные отрасли:

С 1 июля 1942 г. из состава завода №74 был выделен завод №622, куда вошло и производство ПТ ружей, а с 1943 г. на нем выпускали только ПТРС. С октября этого года ПТРД стали выпускать на заводе №385 в Златоусте, прекратив с ноября его производство в Коврове. В Саратове выпускали ПТРС по июнь 1944 г., в Ижевске – по декабрь. В Златоусте прекратили делать ПТРД в марте, но затем выпустили мелкую партию в декабре. В 1945 г., согласно документам, ПТ ружья уже не выпускались.

В ходе войны были созданы и испытывались многие опытные ПТР: два варианта 12,7-мм однозарядного ПТР Рукавишникова, однозарядное 14,5-мм ПТР Никитина-Романова под мощный патрон, 14,5-мм ПТР Блюма, Горова и другие. 20-мм ружье РЕС (Рашкова-Ермолаева-Слухоцкого) даже выпускалось малыми партиями для войсковых испытаний (17498).

С 1 июля 1942 г. из состава завода №74 был выделен завод №622, куда вошло и производство ПТ ружей, а с 1943 г. на нем выпускали только ПТРС. С октября этого года ПТРД стали выпускать на заводе №385 в Златоусте, прекратив с ноября его производство в Коврове. В Саратове выпускали ПТРС по июнь 1944 г., в Ижевске — по декабрь. В Златоусте прекратили делать ПТРД в марте, но затем выпустили мелкую партию в декабре. В 1945 г., согласно документам, ПТ ружья уже не выпускались.

В ходе войны были созданы и испытывались многие опытные ПТР: два варианта 12,7-мм однозарядного ПТР Рукавишникова, однозарядное 14,5-мм ПТР Никитина–Романова под мощный патрон (рис. 27), 14,5-мм ПТР Блюма, Горова и другие. 20-мм ружье РЕС (Рашкова–Ермолаева–Слухоцкого) даже выпускалось малыми партиями для войсковых испытаний (16838).

1 июля 1942 г. Приказом НКМВ № 232с заводу  (Завод № 735 НКМВ, Завод «Красный Аксай» НКМВ /г. Ташкент/) поручено организовать выпуск электродов для производства химбоеприпасов.

Затем, вероятно, завод реэвакуирован обратно в Ростов-на-Дону.

Численность персонала: (03.1946 г.)- 2755 чел.

Директор (06.1942 г.)- Гланцов.

Производство: корпуса химичесих авиабомб ХАБ-100, 50-мм мины (1942), морские мины МИРАБ (1942); Р- 1.РДП-3 (1942).

Механический медно-чугунолитейный завод, Завод «Красный Аксай» НКМВ, ЗАО «Красный Аксай» /344025  г. Ростов-на-Дону ул. 35-я Линия, 83/

Механический медно-чугунолитейный завод основан в 1891 г.

Завод «Красный Аксай», вероятно, был реэвакурован в Ростов-на-Дону, в 07.1942 г. действовал в Ростове-на- Дону в ведении Главсельмаша НКМВ (в 02.1942 г. завод планировалось передать в 1ГУ НКМВ под № 713).

Производство тракторных культиваторов (1967 г.).

Численность персонала: (03.1946 г.)- 2300 чел. (11982)

К 1 июля 1942г. 2-й Московский часовой завод (оборудование и 500 чел.), который действовал сначала как «2-й часовой завод в Чистополе», а затем стал 5-м часовым заводом, полностью вступил в строй. В 06.1942г. 2-й часовой завод в Чистополе - в ведении Главприбора НКМВ. от

7 июля 1942г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с 5-й часовой завод НКМВ переименован в завод № 835 в ведении 5ГУ (Завод №835 НКМВ, 5 -й часовой завод НКМВ, Чистопольский часовой завод (ЧЧЗ) ММиП, МРП, ПО «Восток», АП, АООТ, ОАО «ЧЧЗ «Восток» /г. Чистополь ул. К. Маркса, 15 «Часзавод» (1948г.)/ /Татарстан 422981 г. Чистополь ул. Энгельса, 127/ /Московское представительство: г. Москва ул. Клары Цеткин, 2/3/).

По пр. № 102 от 29.02.1944г. производство часов-ходиков и оборудование с завода было передано на ГЧЗ-5 (Сердобский часовой завод).

В 1947-48г. Чистопольский часовой завод - в ведении Главчаспрома ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: автоматный, прессовый, механический (К-43), механосборочный спецприборов, гальванический, сборочный электрочасов, механо-сборочный электрочасов, инструментальный, сборочный (К-43), ремонтно-механический, платино-мостовой, деревообделочный, корпусной; вспомогательные: ремонтно-строительный, энергетический, котельные.

Сразу после войны освоен выпуск механических наручных часов, которые стали основной продукцией завода. В начале 1950-х г. разработаны часы «Победа» в пылевлагонепроницаемом корпусе (В.П. Дудин). В 1965г. разработаны часы «Командирские», завод стал официальным поставщиком часов для МО.

Затем завод частично перепрофилирован для производства высокоточных компонентов антенных станций. 15.01.1970г. ЧЧЗ вошел в состав ЦНПО «Вымпел».1® С 1986г. ЧЧЗ - в ведении МРП.

В начале 2000-х г. завод выпускал около 1 млн часов в год. В 2007г. планировалось организовать совместное производство кварцевых часов с швейцарской фирмой TechnoTime мощностью 1,5 млн часов в год, но это не было реализовано. Являлся (2010г.) одним из двух часовых заводов полного цикла в России (наряду с заводом «Мак-Тайм»).

В 04.2010г. начата процедура банкротства предприятия.

Количество оборудования: (1946г.)- 923 ед., (1947г.)- 1118 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 5,34 га; застройки (1947г.)- 16702 м2; производственная (1946г.)-

11558 м2, (1947г.)- 12717 м2.

Численность персонала: (1946г.)- 2124 чел., (1947г.)- 2112 чел.

Директор (-06.1942-48Г.-)- Лукьянов, (1986г.-)- В.В. Цивилин. Гендиректор (04.2010г.)- Е. Пухов. Временный управляющий (04.2010г.-)- А. Волков.

Гл. инженер (1948г.)- Григорьев.

Гл. механик (1950-е)- В.П. Дудин.

Руководитель Московского представительства (2000г.)- Е.П. Сидоров.

Производство: часы: карманные КЧ (1947); наручные РЧД (1947), «Победа» (1950-е), «Командирские» (1965- ), «Генеральские», «Восток», «Амфибия», «Штурманские» (1990-е); морские МЧМ, МЧД (1947); автомобильные электрочасы 5ЧТ (1947); танковые ТЧ (1947); пульсомер К-43 к прибору ПАУ-22; часовые механизмы для специзделий 13А, РР-45, РР-19, 509 (ЯМД); механизм срочности МС (1947).129

Чистопольское конструкторско-технологическое бюро (КТБ)

15.01.1970г. вошло в состав ЦНПО «Вымпел» (11982).104

1 июля 1942 г. вышло ПРЕДЛОЖЕНИЕ АТУ ГАБТУ В ГУНАРТ О ВЫДЕЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ИСПЫТАНИЯ АРТТЯГАЧЕЙ

По приказанию начальника АТУ ГАБТУ КА генерал-майора технических войск т. Тягунова НИ полигон ГАБТУ приступает к проведению срочных испытаний импортных автомобилей: Додж, Шевроле и Форд (английский). Все эти машины имеют по два ведущих моста и при использовании в качестве транспортных — рассчитаны на номинальную грузоподъемность в 1,5 тонны. Испытания преследуют цель выяснить тяговые характеристики, динамические свойства машин, прочность бук-сирньщ приспособлений и прочее — при буксировке этими машинами соответствующих артсистем. В связи с изложенным прошу Вашего распоряжения о выделении ответственного представителя ГУ-НАРТа для разработки — программ, обеспечения материальной частью артсистем и участия в испытаниях совместно с АТУ и НИ полигоном ГАБТУ КА.

Начальник 5 отдела АТУ ГАБТУ КА инженер-подполковник Лебедев

ЦАМО. Ф.38. Оп. 11386. Д. 138. Л. 75. Копия (11211).

1 июля 1942 г. Малышев в своем дневнике: "Позвонил по телефону т. Сталин и крепко ругался за то, что не выполняется план по танкам Т-34. Я ответил т. Сталину, что много трудностей у заводов с людьми и оборудованием и что, хотя план не выполняется, но выпуск танков Т-34 из месяца в месяц растет, но тов. Сталин опять крепко выругал меня и повесил трубку. Через полчаса позвонил Молотов и сказал: «Мы решили освободить Вас от работы наркома танковой промышленности за невыполнения плана по танкам Т-34 и назначили наркомом И.М. Зальцмана». Мне, конечно, после 2-х лет работы по танкам очень и очень тяжело переносить такое решение, но решение ЦК есть закон и направлено к улучшению дела. А это самое главное. Я же буду работать там, куда пошлет партия, и буду стараться работать лучше, чем работал в танкопроме" (Источник. 1997. № 5. С. 119.). Впоследствии Сталин более объективно оценил деятельность Малышева на посту наркома. Во многом этому способствовало то, что Зальцман тоже не смог добиться запланированного роста объемов производства. В 1943 г. Сталин вернул опальному бывшему наркому прежнюю должность. Позже Малышев получил звание генерал-полковника и был награжден многочисленными правительственными наградами, в том числе и за работу в 1941-1942 гг. После войны он был министром среднего машиностроения СССР и принял участие в работе над советским "атомным проектом". Несмотря на то, что общий промышленный потенциал СССР был в 1941-1942 гг. значительно ниже, чем у Германии, в распоряжении которой была промышленность всех завоеванных ею европейских стран, а СССР только начинал получать первые поставки из США и Великобритании по ленд-лизу, в 1942 г. выпуск вооружения и военной техники в СССР значительно превысил аналогичные показатели в Германии. В СССР в 1942 г. было произведено 24 504 танка и САУ, а в Германии - только 6 189, боевых самолетов - соответственно 21 681 и 11 408, артиллерийских орудий калибром от 75 мм и выше - 33 111 и 14 316. Между тем в Германии было выплавлено 28.7 млн т стали (31.1 млн т с учетом оккупированных стран), а в СССР - только 8.1 млн т. Электроэнергии было произведено в Германии 43.4 млрд кВч., а в СССР - 29.1 млрд кВч. Те мероприятия, которые были проведены в первый период войны, предопределили последующую успешную работу советской военной промышленности. В СССР было произведено танков и САУ: в 1943 г. 24 006 (в Германии 10.7 тыс.), в 1944 г. - 28 983 (в Германии 18.3 тыс.), в первом полугодии 1945 г. - 15 422 (в Германии только 4.4 тыс.) (РГАЭ, ф. 8752, оп. 4, д. 728, л. 158-164; История Второй мировой войны. Т. 12. М., 1978. С. 200.). Это тем более удивительно, что почти до самого конца войны общие объемы производства основных видов промышленной продукции в Германии были выше, чем в СССР. На примере работы советской танковой промышленности можно видеть, как этот успех достигался. Прежде всего он стал возможен благодаря максимальному сосредоточению всех ресурсов страны для достижения главной цели - разгрома врага. Успех обеспечила и возможность добиться рационального использования этих ресурсов в процессе производства. Немалое значение имела также работа наших конструкторов. Нельзя забывать и о том, что рабочие и служащие НКТП на всех уровнях самоотверженно выполняли свой долг в любых условиях, работая по 10 и более часов в сутки. Большое значение имело и то, что руководство страны рассматривало танковую промышленность как одну из приоритетных отраслей и оказывало ей всю возможную в тех условиях помощь. Несмотря на все трудности, НКТП в целом продемонстрировал способность оперативно, эффективно и грамотно решать стоявшие перед ним задачи (11786).

1 июля 1942 года, как записал В. А. Малышев в своём дневнике, «Позвонил по телефону т. Сталин и крепко ругался за то, что не выполняется план по танкам Т-34. Я ответил т. Сталину, что много трудностей у заводов с людьми и оборудованием и что, хотя план не выполняется, но выпуск танков Т-34 из месяца в месяц растёт, но тов. Сталин опять крепко выругал меня и повесил трубку. Через полчаса позвонил Молотов и сказал: «Мы решили освободить Вас от работы Наркома танковой промышленности за невыполнение плана по танкам Т-34 и назначили наркомом И. М. Зальцмана». Мне, конечно, после 2-х лет работы по танкам очень и очень тяжело переносить такое решение, но решение ЦК есть закон и направлено к улучшению дела. А это самое главное. Я же буду работать там, куда пошлёт партия, и буду стараться работать лучше, чем работал в танкопроме» («Пройдёт десяток лет, и этих встреч не восстановишь уже в памяти»// Источник. 1997. № 5. С. 119.)

Таким образом, новым наркомом танковой промышленности стал Исаак Моисеевич Зальцман, человек необычный и интересный. Он родился 26 ноября 1905 года в поселке Томашполь Ямпольского уезда Подольской губернии. Свой трудовой путь начал рабочим сахарного завода. В 1924 году Зальцман начинает делать карьеру как комсомольский работник. Побывав на разных должностях от управделами до районного детского организатора, он в 1926 году стал секретарем Брацлавского райкома комсомола. В 1928 году Зальцман вступает в ВКП(б). В 1929 он поступил в Одесский индустриальный институт. Закончив в 1933 году это учебное заведение, он переезжает в Ленинград и начинает работать на заводе «Красный Путиловец» (позже - Кировский завод). Начав работу мастером, он быстро становится начальником цеха. В 1937 году он уже главный инженер, а в 1938 году - директор Кировского завода. Молодой удачливый директор быстро нашел себе недоброжелателей. Одним из них был В. С. Емельянов, описавший, не называя имен, стиль работы И. М. Зальцмана в должности директора Кировского завода в своих воспоминаниях:

«Это был очень ловкий человек, умевший выходить сухим из воды, даже при сложных обстоятельствах. Он был большим демагогом и умел искусно использовать свою демагогию. Приемы у него были просты, но он ими с успехом пользовался. Он называл большую программу, зная, что заводы, поставляющие ему узлы и детали машины, не смогут выполнить тех огромных цифр плана, которые он предлагал». .«Ну и циник, - подумал я. - Почему он держится? Неужели никто не видит, что это очковтиратель? Как он ловко вывернулся в прошлый раз. Он согласился принять большой заказ. А когда дело стало проваливаться, внес новое предложение об изготовлении новой конструкции с более высокими показателями. В объяснительной записке он давал развёрнутую критику всех недостатков старой конструкции и приводил многочисленные и убедительные доводы в защиту новой. Его предложение было принято. А кто же после этого будет смотреть на то, что установленный план не выполнен - ведь речь шла уже о старой технике». ... «За обедом директор был хлебосольным хозяином и старался угодить всем и каждому. Он славился своим гостеприимством. Как он покрывал расходы, было не известно. Он был на виду, и ревизовать его боялись» (Без тайн и секретов / Н. С. Попов, В. И. Петров и др. Под ред. Н. С. Попова. Спб., 1997. С. 145.).

1 июля 1942 года

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 91 лист 182 – 183

Секретно

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 495с

г. Москва

"1" июля 1942 года

В результате безответственного отношения со стороны руководства Главснаба (начальник т. Розин, зам. начальника т. Ефремов) к обеспечению подшипниками важнейшего танкового завода № 183, 26 июня на этом заводе не оказалось подшипников № 7526.

Вместо того, чтобы всеми возможными способами доставить в кратчайший срок эти подшипники на завод № 183 и тем самым предотвратить срыв программы, т. Розин и т. Ефремов, непосредственно отвечающий за подшипники, не приняли должных мер к доставке подшипников несмотря на то, что эти подшипники были в Москве на складе и находились в излишке на заводе № 112, откуда могли быть переброшены и своевременно доставлены заводу № 183.

В результате проявленной безответственности со стороны т. Розина и т. Ефремова, лучший завод Наркомата, имеющий переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, весь месяц выполнявший график выпуска танков, последние 4 дня месяца сорвал выполнение плана. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За проявленную беспечность в обеспечении заводов подшипниками и за прямую вину в срыве плана важнейшего танкового завода, начальнику Главснаба т. РОЗИНУ объявить выговор. Зам. начальника Главснаба т. ЕФРЕМОВА, как непосредственно отвечающего за снабжение заводов подшипниками, снять с работы заместителя начальника Главснаба и назначить на три месяца исполняющим обязанности зам. начальника Главснаба, объявив ему строгий выговор с предупреждением.

2. Предупредить т. Розина и т. Ефремова, что при повторении подобных безобразных случаев со снабжением танковых заводов, они будут строго наказаны вплоть до придания суду.

3. Начальника Отдела шарикоподшипников тов. ЗЕЛЬМАНЗОНА с работы снять и на 3 месяца назначить руководителем группы в Отделе шарикоподшипников и объявить ему строгий выговор с предупреждением.

4. Предупредить всех руководящих работников Главснаба, что безобразный факт срыва программы на заводе № 183 является результатом благодушия и беспечности, появившихся в июне месяце среди руководящих работников Главснаба. В связи с ростом программы сейчас требуется от всех работников Главснаба все большее и большее напряжение, большая оперативность и умение, а не благодушие и беспечность, которые приводят к таким позорным результатам работы, как указанный факт с заводом № 183.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись (В. МАЛЫШЕВ) (21210).

На 1 июля 1942 года был подготовлен Паспорт завода № 76

Директор – Кочетков

Производственный профиль – моторное производство

Основное изделие – мотор В-2, ремонт мотора В-2, мотор М-17

Год начала строительства – 1937

Год пуска предприятия – 1941

Бывш. УТЗ (9670).

Армия:

1 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 1 июля на Курском и Севастопольском направлениях наши войска вели бои с противником.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

На Курском направлении продолжаются упорные бои, в ходе которых наши войска наносят противнику огромные потери. Танкисты под командованием тов. Аникушкина стремительно обрушились на танковую колонну гитлеровцев и уничтожили 9 немецких танков. На другом участке танки противника пытались переправиться через реку, но были встречены огнём бойцов части, где командиром тов. Савченко. Потеряв 12 танков, гитлеровцы были вынуждены отступить.

Артиллеристы и миномётчики, обороняющие Севастополь, метко бьют по технике и живой силе немецко-румынских войск. Артиллеристы под командованием тов. Моргунова в течение пяти дней подбили 7 немецких танков, уничтожили миномётную батарею, 4 орудия и до двух полков пехоты противника. Миномётчики командира Рыбакова в течение нескольких дней уничтожили до 4 батальонов немецкой пехоты, 5 автомашин, 3 наблюдательных пункта и подбили 15 немецких танков. Артиллеристы под командованием лейтенанта Юрасова были окружены противником. В течение трёх часов они отбивали атаки немцев и уничтожили до 200 гитлеровцев. С наступлением темноты бойцы другого подразделения прорвались на помощь артиллеристам и вывели их из окружения вместе с материальной частью. Орудия тт. Мезецкого и Кочергина уничтожили до батальона вражеской пехоты, подбили 3 танка и взорвали 5 автомашин с боеприпасами противника.

За полтора месяца снайперы Н-ской части (Калининский фронт) уничтожили 360 гитлеровцев. Снайпер тов. Макаров истребил 26 немцев, тов. Прядеин — 28, лейтенант Вишняков — 34, тов. Ломбин уничтожил 23 гитлеровца.

Белорусские партизаны успешно истребляют немецко-фашистских захватчиков. Отряд под командованием тов. Р. за двенадцать дней боевых действий уничтожил 450 оккупантов. Партизаны под командованием тов. Л. подожгли торф, сложенный в штабелях. Огнём уничтожено 50.000 тонн торфа и 3 автомашины. Отряд, где командиром тов. М., в течение шести дней уничтожил 50 немецких солдат и офицеров, организовал крушение двух поездов с войсками противника. Партизаны из отряда тов. Д. за десять дней уничтожили 214 гитлеровцев и в нескольких местах взорвали полотно железной дороги.

Взятый в плен под Севастополем ефрейтор 10 роты 266 полка 72 немецкой пехотной дивизии Вильгельм Клейн рассказал: «Нам говорили, что командование предусмотрело все детали и Севастополь будет взят в два-три дня. Теперь мы поняли, что нас бросили на верную гибель. Полк понёс огромные потери. Это наступление уже обошлось очень дорого, а что будет впереди, еще неизвестно».

Пленный солдат 537 полка 385 немецкой пехотной дивизии Иозеф К. сообщил: «Я работал на заводе Круппа в г. Эссене. Уже в 1941 году рабочие жили впроголодь, а теперь многие буквально голодают. Жена и зять писали мне, что каждый месяц сокращают нормы выдачи продуктов. Наша дивизия укомплектована рабочими военных предприятий. В феврале и марте мы проходили военную подготовку недалеко от Ганновера. Учили нас наспех. Уезжая на фронт, многие не умели обращаться с гранатой, пулемётом. 80 процентов офицеров дивизии призваны из запаса. Они тоже имеют очень слабую военную подготовку. Среди солдат очень сильны антивоенные настроения. Пять солдат и четыре ефрейтора из моей роты, фамилии которых, по известным соображениям, нецелесообразно оглашать, доказывали мне, что Германия проигрывает войну и медленно, но верно идёт к своему поражению».

Получено сообщение о новых чудовищных злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев. Гитлеровцы ограбили Макарьевский дом инвалидок (Ленинградскаяобласть), отняли у беззащитных женщин всё продовольствие и тем самым обрекли их на голодную смерть. За короткий срок 60 человек умерли от голода. Вскоре гестаповцы выгнали 244 оставшиеся в живых женщины в поле и расстреляли их из пулемётов.»

1 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 1 июля на Курском направлении наши войска отбивали атаки немецко-фашистских войск. На некоторых участках происходили крупные танковые сражения. В ходе боёв противник понёс большие потери в людях и технике.

На Севастопольском участке фронта противнику ценой огромных потерь удалось продвинуться вперёд. Шли ожесточённые рукопашные бои.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 30 июня частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 136 немецких танков, 235 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 7 артиллерийских батарей и 30 зенитно-пулемётных точек, разбит железнодорожный состав, взорван склад с боеприпасами, рассеяно и частью уничтожено до четырёх батальонов пехоты противника.

На Курском направлении в течение дня шли напряжённые танковые бои. Противник, в связи с большими потерями, ввёл в бой новые резервы. Наши танкисты, артиллеристы, лётчики и пехотинцы успешно громят танковые и пехотные части гитлеровцев. Танкисты под командованием тов. Павелкина уничтожили несколько десятков немецких танков. Наши штурмовики, поддерживая наземные части, в течение дня уничтожили много танков, 130 автомашин, 15 зенитных орудий и два батальона пехоты противника.

Противник, не считаясь с огромными потерями, продолжает ожесточённый штурм Севастополя. Славные защитники города ведут самоотверженную борьбу с превосходящими силами гитлеровцев. В течение дня немцы произвели до 20 атак на позиции, которые обороняет подразделение части, где командиром тов. Гусаров. На поле боя остались сотни трупов солдат и офицеров противника. Бойцы роты подразделения командира тов. Запорощенко разгромили немцев, просочившихся в тыл. Противник потерял убитыми свыше 600 солдат и офицеров. На другом участке заместитель политрука роты тов. Кусрашвили вместе с пулемётным расчётом уничтожил до 200 гитлеровцев.

Гвардейцы-миномётчики (Калининский фронт) уничтожили 7 немецких пулемётных точек, 10 подвод с боеприпасами и до 200 гитлеровцев.

Группа бойцов-разведчиков под командованием старшего лейтенанта Василенко преодолела проволочные заграждения и ворвалась в траншеи белофиннов. Красноармейцы тт. Коваленко, Худоман, Крынский и другие уничтожили 15 белофиннов и захватили 3 пулемёта.

Пленный солдат немецкого железнодорожного управления Антон М. рассказал: «...Недавно хорошо вооружённые партизаны напали на станцию Жолынец. Они перебили охрану и солдат, прикомандированных для обслуживания станции. Я сдался в плен.Меня отвели в штаб, а затем на самолёте перебросили через линию фронта. Русские лётчики на тяжёлых бомбардировщиках каждую ночь совершают налёты на железнодорожные узлы. Им удалось разрушить мост через реку Десну. Многие немецкие солдаты считают войну против России бессмысленной и безнадёжной».

У убитого немецкого унтер-офицера Леопольда Фогеля найдено неотправленное письмо к жене. В нём говорится: «...Поверь мне — за пять месяцев я претерпел все муки ада, какие только могут быть... Вчера наш батальон пережил самый чёрныйдень. Это была настоящая катастрофа. У одной маленькой деревушки мы потеряли 250 человек. Только чудом я уцелел. Русские становятся всё злее и яростнее. Ты знаешь, что я не из робких, но поверь, что один только вид русских в бою внушает страх. В их глазах столько ненависти и решимости! Такие не покоряются и не сдаются...»

В оккупированных советских районах немецко-фашистские захватчики отнимают у крестьян землю и передают её немецким «колонистам» и помещикам. В деревне Надбелье, Ленинградской области, гитлеровцы забрали у колхозников под огороды 40 гектаров лучшей земли и отдали её в собственность немцу. Обрабатывать землю заставили крестьян, без всякой оплаты за труд. В совхоз имени Володарского, Лужского района, приехал из Германии барон фон Бильдерлинг. Новоявленный помещик собрал крестьян из ближайших деревень и объявил о переходе земель и имущества совхоза в его собственность. Он приказал крестьянам безвозмездно работать у него в имении. Правда, барону не долго удалось хозяйничать на русской земле. Он был убит партизанами.

Инициатор Всесоюзного соревнования машиностроителей коллектив станкостроительного завода «Красный пролетарий» добился новых производственных успехов. Во втором квартале завод выпустил сверх плана 137 станков.» (14939).

1 июля 1942 г. Приказом по НИП АВ всесторонние исследования по оценке действенности состоящих на вооружении авиации средств поражения танков и разработать рациональную тактику и способы боевого применения самолетов Ил-2, в том числе с пушками калибра 37 мм на НИПАВ, затребованные 27 мая 1942 г. Приказом командующего ВВС КА генерал-лейтенанта А. А. Новикова, требовалось «провести в период с 29 июня по 15 июля по программе, утвержденной зам. Командующего ВВС КА». Основная сумма «денежного вознаграждения согласно приказу НКО за № 0341 от 04.12.40 г.» была установлена «в сумме 2500 рублей».

Основную часть летных испытаний провел помощник начальника НИП АВ по летной подготовке майор Н. И. Звонарев. Ему помогали летчики-испытатели военком филиала НИП АВ старший политрук С. И. Лябихов и капитан В. М. Кравченко. Помимо них, к испытаниям привлекались строевые летчики, имевшие боевой опыт: командир 2-й эскадрильи капитан И. А. Яшанов, командир звена старший лейтенант Н. С. Канюко и летчик младший лейтенант А. Л. Назаров — от 245-го шап, а также майор Н. А. Зуб — от 7-го гшап, который провел показательные стрельбы ракетными снарядами.

В испытаниях были задействованы 3 самолета Ил-2 с пушками ВЯ и 8 РО-82, 1 Ил-2 с пушками ВЯ и 8 РО-132 и 1 Ил-2 с пушками ШВАК и 4 РО-203.

Ввиду неподачи в установленные сроки самолетов Ил-2 войсковой серии с пушками Ш-37, для отработки программы испытаний привлекались 1 ЛаГГ-3 (зав. № 312197) с опытной пушкой 11П калибра 37 мм ОКБ-16 и 2 серийных ЛаГГ-3 с пушкой Ш-37, которые были взяты из 42-го иап.

Противотанковый Ил-2 зав. № 1861704 с пушками Ш-37 поступил в НИП АВ только в конце августа и проходил полигонные испытания в период с 11 по 14 сентября.

В общей сложности в ходе испытаний было выполнено 136 полетов, из них 101 — на самолетах Ил-2 с пушками ВЯ и ШВАК, 16 — на Ил-2 с Ш-37 и 19 — на самолетах ЛаГГ-3. На самолетах ЛаГГ-3 летали майор Звонарев и капитан Кравченко, а на Ил-2 с Ш-37 — только Звонарев.

В ходе испытаний выполнялась стрельба в воздухе из пушек калибра 20, 23 и 37 мм, а также ракетными снарядами типа РС-82 (осколочный), РБС-82 (бронебойный), РС-132 (осколочный), РОФС-132 (осколочно-фугасный) и РБТС-203 (бетонобойный), установленных на Ил-2, и бомбометание штатными фугасными и осколочными бомбами типа ФАБ-50, АО-25, АО-8 и АО-2,5.

Кроме того, при наземных испытаниях определялась бронестойкость немецкой танковой брони путем обстрела из пулемета УБ калибра 12,7 мм, авиапушек ШВАК, ВЯ и Ш-37, а также подрывом бомб типа АО-25, ФАБ-50, ФАБ-100 и ФАБ-250 и ракетных снарядов всех типов непосредственно около трофейных танков.

В качестве мишеней использовались трофейные легкие и средние танки типа Pz.III/G, StuG.III/E, Pz.II/F, Pz.38 (t) /C и E, а также бронемашины типа Sd Kfz 250. 8 единиц бронетехники составляли Т-образную колонну, что позволяло вести огонь и бомбометание под различными углами к броне танков.

Кроме колонны танков, для испытания по отработке методики бомбометания и стрельб была создана специальная мишень, представляющая собой колонну из 9 танков и 200 макетов солдат.

Атаки немецких танков самолетами Ил-2 выполнялись как вдоль колонны, так и сбоку, а также способами, установившимися к этому времени в строевых частях ВВС КА.

Кроме этого, при атаке колонны танков и макетов солдат были проведены различные варианты комбинированной стрельбы из пулеметов, пушек и ракетных снарядов с одновременным бомбометанием на выходе из пикирования.

Стрельба и бомбометание производились с планирования под углами 5—10° (высота подхода 100 м) и с пикирования под углами до 25—30° (высота подхода 400—700 м), а также и на бреющих полетах. Стрельба из пушек ШВАК и ВЯ велась очередями по 10—15 выстрелов с дистанции 400 м и ближе, а из пушек ОКБ-15 — очередями по 3—5 выстрелов с дистанции 600—400 м. Пуск ракетных снарядов производился одиночно и залпами по 2, 4 и 8 снарядов в залпе. Дистанция ведения огня для РС-82 и РБС-82 составляла 400—500 м, РС-132 и РОФС-132 — 500—600 м, а РБТС-203 — 700— 800 м.

Как и следовало ожидать, наиболее эффективным оружием оказались пушки калибра 37 мм: «...поражение легких танков с дистанции не более 500 м возможно при стрельбе с любых направлений, средние танки могут быть пораже ны стрельбой по борту или по кормовой части танка».

Действительно, танковая броня толщиной 30 мм пробивалась бронебойно-зажигательным снарядом БЗТ-37 с дистанций до 500 м при углах встречи в пределах 45°. При этом снаряд выдавливал броню по своему калибру и делал глубокую вмятину на противоположной внутренней стенке корпуса танка. Выдавленная же броня и оставшиеся части снаряда производили сильные разрушения внутри танка. Броня толщиной 50 мм пробивалась с дистанций не более 200 м при углах встречи, не превышающих 5°. Попадания снарядов в элементы ходовой части танка производили существенные разрушения, выводящие танк из строя.

Осколочно-зажигательный 37-мм снаряд ОЗТ-37 пробивал немецкую танковую броню толщиной не более 15 мм с дистанций, не превышающих 200 м, при углах встречи, близких к нормали.

То есть противотанковые Ил-2 и ЛаГГ-3 могли поражать немецкие легкие танки типа Pz.38 (t) и Pz.II с дистанций до 500 м с любого направления и при любых углах планирования. Средние танки типа StuG.III и Pz.III, а также танки Pz.38 (t) с толщиной брони на бортах до 30 мм уверенно поражались снарядом БЗТ-37 с дистанций до 500 м при углах пикирования не более 30°. Стрельбу следовало вести по борту или по задней части корпуса и башни танков.

В выводах отчета по испытаниям отмечалось, что самолеты Ил-2 и ЛаГГ-3, вооруженные пушками калибра 37 мм, являются эффективным средством борьбы с немецкими танками.

Однако возможности самолетов ЛаГГ-3 и Ил-2 с пушками калибра 37 мм по ряду причин были все же ограниченны.

Действительно, не всякое попадание в танк сопровождается пробитием брони. При этом пробитие снарядом брони далеко не всегда выводило танк из строя, не говоря уже об его уничтожении. К тому же вероятность попадания в танк была все же невелика. Даже в условиях полигона при отстреле всего боекомплекта пушки Ш-37 с самолета ЛаГГ-3 в среднем можно было рассчитывать только на 1—2 попадания в танк, а при рациональном расходе 2 боекомплектов к пушкам Ш-37 на самолете Ил-2 — примерно на 5—7 попаданий.

Результаты стрельбы в боевых условиях по движущимся танкам, очевидно, могли быть только хуже, так как «подавляющая масса летчиков таких целей поражать не в состоянии». Прицельная стрельба по малоразмерным целям доступна «только отлично тренированным летчикам».

За все время полигонных испытаний истребителей ЛаГГ-3 с крупнокалиберными пушками из 288 выстрелов, произведенных по немецким танкам, было получено 31 попадание (углы планирования от 5—10° до 25—30°): 18 прямых попаданий в танк Pz.III и 13 попаданий — в танк Pz.38 (t). При этом средний процент попаданий в танк точки наводки ведущего летчика-испытателя НИП АВ майора Н. И. Звонарева, имевшего отличную летную и стрелковую подготовку, составлял 12% (16 попаданий из 134 выстрелов в семи полетах) и 18% при стрельбе по колонне танков. Капитан В. М. Кравченко в 12 полетах при 154 выстрелах смог обеспечить в этих же условиях лишь 2% попаданий в танк точки наводки и 6% попаданий в колонну танков.

Было зафиксировано всего 5 сквозных пробитий верхней брони немецких танков: 4 — в 10-мм броне над моторным отделением легкого танка Pz.38 (t) и 1 — в 16-мм броне танка Pz.III. Во всех случаях атака производилась с пикирования под углом 30°.

При стрельбе из пушек Ш-37 с самолета Ил-2 летчик с высокой квалификацией, каковым являлся майор Звонарев, при расходе в общей сложности 153 снарядов обеспечил 23 попадания в танк (стрельба очередями по 3—5 выстрелов, углы планирования от 5—10° до 25—30°). При этом из 16 попаданий в легкие танки типа Pz.II и Pz.38 (t) было получено 10 зачетных пробитий брони (борт и башня — толщина брони 15—30 мм), а из 7 попаданий в средний танк типа Pz.III пробитий было всего два (оба в борт — броня 30 мм).

Для получения наилучших результатов при стрельбе из пушек Ш-37 с самолета Ил-2 длина очереди ограничивалась 3—7 выстрелами. Более двух очередей за один заход делать не рекомендовалось. Майор Звонарев указывал: «Дистанция прицеливания 800—600 м для летчика средней техники пилотирования на данном типе самолета дает вполне достаточное время для наведения самолета на цель, и при заданной дистанции открытия огня 600—400 м возможно дать прицельную очередь от 5 до 7 выстрелов». Стрельба с самолета Ил-2 из одной пушки Ш-37 допускалась, но длина очереди при этом сокращалась до 2—3 выстрелов, так как «во время стрельбы точка наводки сбивается» и «не хватает возможности парировать рулями уход самолета с точки наводки». Из-за того что просадка Ил-2 с «большими пушками» на выводе из пикирования была несколько больше, чем у обычного серийного Ил-2, скорость ввода в пикирование ограничивалась 220 км/ч по прибору.

Испытание пушки ШВАК стрельбой по трофейным танкам показало, что бронебойно-зажигатель- ный снаряд БЗ-20 этой пушки может пробить броню толщиной до 15 мм (танки Pz.II, Pz.38 (t), бронемашина Sd Kfz 250) с дистанции не более 250—300 м при углах встречи, близких к нормали. При отклонении от этих условий стрельба становилась неэффективной. При угле встречи снаряда с броней более 40° сплошные рикошеты получались даже на участках брони толщиной 6—8 мм.

При стрельбах с самолета Ил-2 из 19 попаданий по бронемашине Sd Kfz 250 (высота подхода 400 м, угол планирования 30°, дистанция открытия огня 400 м) было получено всего 6 сквозных пробоин в 8-мм броне и 4 — в броне крыши капота мотора толщиной 6 мм. В трех случаях имели место рикошеты и шесть попаданий пришлись на ходовую часть. Существенных повреждений бронемашине они не нанесли.

Из 15 попаданий, полученных при стрельбе по легким танкам (высота подхода 100 м, угол планирования 5—10°, дистанция открытия огня 400 м), только одно попадание в бортовую часть (толщина брони 15 мм) оказалось сквозным. Еще в одном случае сердечник застрял в броне толщиной 15 мм, что характеризует предельные возможности снаряда БЗ-20. Во всех остальных случаях снаряды либо рикошетировали, либо попали в ходовую часть.

При стрельбе же по среднему немецкому танку Pz.III в этих же условиях во всех 24 попаданиях вообще не было получено ни одного пробития брони.

В выводах отчета по испытаниям указывалось, что стрельба с самолета Ил-2 из пушек ШВАК по немецким легким и средним танкам совершенно неэффективна: «Самолеты Ил-2, вооруженные пушками ШВАК, по танкам использовать неэффек тивно, а лучше использовать их на 5—10 км в тылу по пехоте и горючему, обеспечивающему танки».

Стрельба с самолета Ил-2 из пушек ВЯ показала, что устойчивое поражение легких танков типа Pz.II и Pz.38 (t) обеспечивалось лишь при стрельбе бронебойно-зажигатель- ными снарядами БЗ-23. При этом атаку следовало производить сбоку или сзади с дистанции 300—400 м и при углах пикирования до 30°.

Поражение танка Pz.38 (t) с усиленным бронированием при тех же условиях атаки было возможным только в борт у ходовой части танка, где устанавливалась 15-мм броня. Но попадания в «чистую» броню были маловероятными, поскольку большая ее часть закрывалась роликами, катками и гусеницами, а попадания в элементы ходовой части повреждений танку не на носили.

Броня средних танков типа Pz.III и StuG III с толщиной бортовой брони 30 мм и лобовой 50 мм при стрельбе с самолета Ил-2 из пушки ВЯ не поражалась ни с одного направления атаки.

Поражение надмоторной брони и брони крыши башен немецких танков всех типов при стрельбе из пушек ВЯ и ШВАК получалось лишь при углах пикирования более 40°. Однако пилотирование Ил-2 на этих режимах было сложным, а вероятность попадания в уязвимые части танков (из-за малой их площади) — небольшой.

Другими словами, штурмовик Ил-2, вооруженный пушками ВЯ, мог наносить устойчивое поражение только легким танкам и бронемашинам с толщиной брони до 20 мм. Причем в среднем только 30% попаданий бронебойно-зажигательных снарядов БЗ-23 в броню давали сквозные пробоины.

По мнению летчиков-испытателей НИП АВ, самой эффективной стрельбой из пушек по танкам с самолета Ил-2 с точки зрения лучших условий ориентировки, маневрирования, времени нахождения на боевом курсе, точности прицеливания и т.д. являлась стрельба с пикирования под углом 25—30°.

При этом высота ввода в пикирование составляла 500—700 м, скорость на вводе — 240—220 км/ч по прибору, высота вывода — 200—150 м. Скорость Ил-2 на планировании при этих углах увеличивалась незначительно — всего на 9—11 м/с, что допускало маневрирование для уточнения наводки по прицелу или трассе. Полное время атаки цели колебалось от 6 до 9 с. Это позволяло летчику сделать 2—3 прицельные очереди из пушек ВЯ и 1—2 очереди из пушек Ш-37.

Действительно, на устранение бокового скольжения штурмовика при развороте на цель в среднем необходимо затратить около 1,5—2 с, на прицеливание и исправление наводки между очередями требуется также 1,5—2 с, длина очереди не должна превышать одной секунды. Ведение огня из пушек ВЯ и Ш-37 более 1—2 с приводило к существенному нарушению наводки и к резкому увеличению рассеивания снарядов, то есть к снижению точности стрельбы. Дистанция начала прицеливания — 600—800 м, минимальная дистанция открытия огня — около 300—400 м.

Результаты наземных подрывов ракетных осколочных снарядов (РС-82, РС-132) подтвердили, что поражение танков боеприпасами этого типа возможно лишь при прямом попадании в танк. Во всех остальных случаях танк получал поврежде дения, серьезно не влиявшие на его боеспособность.

Разрывы осколочно-фугасных ракетных снарядов РОФС-132 на расстоянии 3 м от легких танков вполне обеспечивали пробитие осколками брони толщиной 16 мм. Осколки бетонобойных ракетных снарядов РБТС-203 в этих же условиях устойчиво пробивали 30-мм броню средних немецких танков. Размер пробоин достигал 4—12 см в поперечнике. Более того, от воздействия взрывной волны разрушались заклепочные и сварные швы и срывались с посадочных мест бронеплиты. Значительные поражения наносились ходовой части танков (пробитие гидравлических амортизаторов, разрушения зубьев ведущего колеса, пробитие и срыв роликов и ведущего колеса, срыв гусениц). Во всех случаях танк выходил из строя, но не уничтожался. Для поражения танка необходимо было только прямое попадание в танк.

Между тем точность стрельбы в воздухе ракетными снарядами всех типов была невысокой. Вероятность попадания при стрельбе с самолета Ил-2 летчиком с отличной стрелковой и летной подготовкой (майор Звонарев) по колонне из 4 танков общей длиной 58 м оказалась всего 6,4%. Из 3 боевых летчиков 245-го шап в колонну танков попал только старший лейтенант Канюко. При стрельбе по отдельным танкам результаты были еще хуже. Усредненная по всем летчикам вероятность попадания в колонну танков не превысила 3,7%, а по отдельному танку — 1,1%. Эти результаты позволили специалистам НИП АВ сделать вывод, что «ведение стрельбы по отдельным танкам и целям малых размеров (или длины) с самолета Ил-2 ракетными снарядами всех калибров считать неэффективным». Вместе с этим отмечалось, что по площадным и линейно вытянутым целям применение РС дает определенный эффект.

Подрывы штатных бомб показали, что для борьбы с немецкими легкими танками могут использоваться только АО-25М-13, АО-25сл и ФАБ-50, которые наносят поражение танку с пробитием боковой брони толщиной 15—20 мм осколками при прямом попадании или в непосредственной близости от него. По средним танкам целесообразно применять фугасные бомбы типа ФАБ-100цк и ФАБ-250. При разрыве на расстоянии 1—5 м осколки этих бомб пробивают броню толщиной 30 мм, а от взрывной волны разрушаются заклепочные и сварные швы танков. Во всех случаях действия авиабомб осколки наносят существенные поражения ходовой части танков. Однако поскольку «прямые попадания бомб в ограниченные цели (отдельный танк и их колонны) маловероятно, то следует рассчитывать лишь на осколочное действие авиабомб и применять главным образом взрыватели мгновенного действия».

Действительно, при бомбометании с Ил-2 с горизонтального полета с прицеливанием по существующим меткам на бронекозырьке и бронека- поте вероятность попадания одной бомбы типа ФАБ-50 в полосу 20x100 м с высоты 50 м составила 3,5% при одиночном бомбометании и 8% — при бомбометании серией из 4 ФАБ-50. При увеличении высоты бомбометания до 200 м вероятность попадания уменьшалась примерно в 1,5—2 раза.

В отчете по испытаниям особо указывалось, что эти результаты получены при бомбометании по мягкому грунту, «при котором рикошеты незначительны». При бомбометании по более твердому грунту «результаты бомбометания из-за больших рикошетов, различных по величине, были бы хуже».

В 1,5—2 раза лучшие результаты получались, если бомбометание осуществлялось с помощью временного механизма штурмовика (ВМШ). Это устройство было разработано в апреле — мае 1942 г. преподавателем кафедры бомбометания ВВА им. Н. Е. Жуковского инженер-майором М. К. Цветковым.

Работа с ВМШ Цветкова была простой и достаточно удобной. Перед заходом на цель летчик заводил пружинный механизм и устанавливал высоту полета и скорость полета (совмещал кривую высоты бомбометания на поворотном диске с риской путевой скорости на шкале прибора). Затем, соблюдая режим полета (скорость и высоту), в момент совмещения с целью линии на бронекозырь- ке с оцифровкой 50—100 и мушки на бронекапоте летчик нажатием пускового рычага запускал ВМШ и далее соблюдал режим полета до момента загорания сигнальной лампочки, указывающей момент автоматического сбрасывания авиабомб. При этом за 5 с до сбрасывания бомб загоралась зеленая сигнальная лампочка, а в момент сбрасывания бомб — красная лампочка.

При разработке ВМШ в качестве основной расчетной высоты боевого применения на самолете Ил-2 была принята высота 200 м, но на полигоне были отработаны и варианты бомбометания с высот 70, 100, 300 и 400 м.

Во всех случаях результаты бомбометания оказались выше, чем при бомбометании по существующим меткам на бронекозырьке и бронекапоте самолета.

Летчиками НИП АВ был сделан вывод о целесообразности применения ВМШ на Ил-2 при бомбометании с горизонтального полета в строевых частях ВВС КА, поскольку работа летчика с ним в полете проста и он дает лучшие результаты.

Кроме положительных сторон применения ВМШ на штурмовике, был отмечен и ряд существенных недостатков конструкции устройства, снижающих его боевую ценность. К основным недостаткам относились: дискретность выбора и ограниченность диапазона высот боевого применения, а также отсутствие режима бомбометания на выходе из пикирования (планирования), который обеспечивал в 2—3 раза большую точность бомбометания.

Действительно, в ходе отработки методов бомбометания с самолета Ил-2 усредненная вероятность попадания бомбы ФАБ-50 в полосу 20x100 м на выходе из крутого планирования (25—30°) равнялась 7%, а при серийном сбросе бомб (4 ФАБ-50) — 12,8%.

Сброс бомб производился в момент, когда верхний обрез кольца сетки прицела совпадал с горизонтом, при этом во время пикирования летчик должен был совместить перекрестие сетки прицела и мушку с целью.

Высота ввода в пикирование штурмовика составляла 450 м, а высота сброса бомб — 200 м. Вывод из пикирования следовало начинать на высоте 300 м. Перед вводом самолета в пикирование требовалось «сбросить» скорость полета до 250— 270 км/ч по прибору. В противном случае штурмовик на выходе из пикирования терял слишком много высоты, что было небезопасно.

Надо сказать, что бомбометание на выходе из пикирования требовало от летчиков повышенной летной и стрелковой подготовки. Испытания показали, что летчик с отличной подготовкой и большим опытом в прицельном бомбометании (майор Н.И. Звонарев) обеспечивал вероятность попадания бомбы в полосу 20х100 м при одиночном бомбометании 12,4%, тогда как строевые летчики из 245-го шап показали в 3 (!) раза худший результат — в тех же условиях они добились средней вероятности попадания одной авиабомбы только 4,6%.

В соответствии с результатами испытания действенности вооружения самолета Ил-2 по немецким танкам специалистами НИП АВ ВВС были определены наиболее эффективные способы атак танковых и мотомеханизированных колонн. Наилучшие результаты получились при атаке колонны сзади вдоль или сбоку при угле планирования 30° с высот 500—700 м, дальность прицеливания порядка 800 м, а ведения огня — до 200—300 м. Прицеливание необходимо производить по отдельному танку или автомашине из состава колонны. Атака должна была выполняться в нескольких заходах. Причем в первом заходе удар наносится по голове колонны сначала стрельбой ракетными снарядами (дистанции пуска — 600—700 м), а затем стрельбой из пушек. В последующих заходах сбрасываются бомбы и ведется огонь из пулеметов и пушек.

Применительно к такому способу атаки в 12 самолето-вылетах средний процент попадания из пушек ВЯ в танк точки наводки составил 7%, а в колонну танков — 7,5% (общий расход — 426 снарядов). При этом летчик с лучшей стрелковой подготовкой (ведущий летчик-испытатель НИП АВ майор Н. И. Звонарев) обеспечил 7,4% попаданий в отдельный танк (или танк точки наводки) и 9,5% попаданий в колонну танков. Летчики с удовлетворительной подготовкой (строевые летчики из 245-го шап) отстрелялись заметно хуже. Средний процент попадания в танк точки наводки у них не превысил 4,2% (разброс от 1,5 до 6%), хотя процент попадания в колонну танков был довольно высоким — 12,6% (разброс от 6 до 20%).

Атаку длинной небронированной цели рекомендовалось производить с бреющего полета, обстреливая цель сначала из РС с дистанции 600— 700 м, а затем из пулеметов и пушек с дистанции 400—600 м. Бомбометание в этом случае необхо димо было осуществлять в последующих заходах, сбрасывая бомбы серией с высоты 100—200 м, применяя взрыватель мгновенного действия.

Причем для достижения наибольшего эффекта предлагалось действовать по цели двумя группами, которые выходили на нее почти одновременно. Первая группа работала с бреющего полета, обстреливая цель из РС и стрелково-пушечного вооружения и сбрасывая бомбы серией (взрыватель замедленного действия АВ-1), а вторая — с пикирования с высоты 500—700 м, ведя огонь сначала ракетными снарядами, затем из пушек и пулеметов и сбрасывая бомбы на выводе из пикирования (взрыватель мгновенного действия).

Атаку самолетами Ил-2 скоплений пехоты и автотранспорта лучше всего производить с бреющего полета и с планирования под углом 5—10° с высоты 100—200 м с последующим заходом на бомбометание на выводе из пикирования.

По короткой цели, как бронированной, так и небронированной, а также по точечным целям (отдельный танк, автомашина и т.д.) атаку самолетами Ил-2 необходимо было производить только с пикирования под углом 25—30° с высоты 500— 700 м.

Во всех случаях бомбометания с горизонтального полета считалось целесообразным применение временного механизма штурмовика ВМШ, поскольку обеспечивается более высокая точность, «чем при бомбометании по существующим меткам на капоте мотора».

В отчете по испытаниям особо указывалось, что бомбометание с горизонтального полета должно применяться лишь «в случае невозможности использования способа бомбометания на выходе из пикирования из-за условий боевой обстановки или погоды, а также может применяться по целям крупных размеров (ж.-д. станции, скопление войск, обозов, склады и т.д.)».

Совмещение стрельбы и бомбометания в одном заходе запрещалось категорически. Исключение делалось лишь в случае атаки «цели большой протяженности (например, колонны войск длиной свыше 500—700 м), когда перед выходом на горизонтальный полет и сбрасыванием бомб может производиться стрельба с планирования из пушек, пулеметов и ракетных орудий». Если цель имела протяженность свыше 1 км, то допускалось бомбометание с планирования под углом 5—10°. При этом разрешалось «прицеливание по дальности не вести вовсе, а сохранять только направление полета перед целью».

В заключении отчета по полигонным испытаниям вооружения самолетов Ил-2 от 24 июля 1942 г. специалисты НИП АВ отмечали, что «...для более рационального использования существующего вооружения самолета Ил-2 в борьбе с немецкими танками необходимо выделить штурмовые авиаполки, /.../ основной задачей которых должно быть действие по танкам. Летный состав этих частей должен пройти спецподготовку. /.../ Наиболее эффективным средством борьбы с немецкими танками, имеющими броню до 40 мм, оказались авиапушки 37 мм. В этой связи необходимо создать специальные противотанковые части, вооруженные истребителями ЛаГГ-3 и Як с 37-мм авиапушками и усиленным бронированием. Летному составу этих частей дать специальную подготовку. /.../ Считать необходимым создание специального центра по отработке вопросов боевого применения АВ ВВС КА, на базе которого проводить систематическую подготовку летных кадров в ведении прицельной стрельбы и бомбометания. Обратить особое внимание на повышение качества боевой подготовки летного состава штурмовых частей в ЗАП в прицельной стрельбе и бомбометании».

Требовалось «поручить НКАП в срочном порядке создать штурмовик, вооруженный 37-мм пушкой, расположенной в плоскости оси самолета».

Кроме этого, считалось необходимым проведение работ по увеличению бронепробиваемости снарядов калибра 23 и 37 мм, а также создание «специальных противотанковых и зажигательных средств борьбы против танков».

Учитывая, что временной механизм штурмовика Цветкова во всех случаях позволяет получить лучшие результаты при бомбометании и в некоторой степени компенсировать недостаточную подготовку летного состава боевых частей, рекомендовалось срочно доработать ВМШ, обеспечив возможность бомбометания с его помощью на выходе из пикирования.

В Акте «По полигонному отстрелу самолета Ил-2, вооруженного 2 крыльевыми пушками калибра 37 мм системы Шпитального (ОКБ-15)» от 2 октября 1942 г. отмечалось, что «для повышения эффективности стрельбы необходимо организовать систематическую тренировку летного состава в стрельбе по танкам».

Общий вывод состоял в том, что штурмовик Ил-2 с пушками Ш-37 является мощным средством борьбы с немецкими легкими и средними танками. Для его эффективного боевого применения летный состав должен быть хорошо натренирован в ведении прицельного огня короткими очередями (3—5 снарядов в очереди) по малоразмерным целям (отдельный танк, автомашина и т.д.) и иметь отличную летную подготовку.

Рекомендовалось построить небольшую серию таких самолетов для проведения войсковых испытаний и сформировать в полках специальные группы летчиков-штурмовиков, обученных прицельной стрельбе из крупнокалиберных пушек с Ил-2 по наземным целям и натренированных для борьбы с немецкими танками.

Попутно заметим, что последнее положение, например, нашло свое отражение в «Основных указаниях по использованию германской штурмовой авиации для действий по танкам» от 3 июня 1942 г., где указывается: «Для действий по танкам используются специально подготовленные экипажи. Использование малоопытных летчиков запрещается в связи с необходимостью экономить боеприпасы. Специальные экипажи должны путем постоянных тренировок непрерывно повышать свою стрелковую подготовку».

После утверждения результатов по полигонным испытаниям вооружения самолета Ил-2 на эффективность действия по трофейным немецким танкам и бронемашинам начальником НИП АВ ВВС полковником Л. П. Лобачевым материалы 21 июля были направлены главному инженеру ВВС генерал-лейтенанту А. К. Репину, который утвердил отчет 24 июля. Уже через два дня, 26 июля, с отчетом ознакомился командующий ВВС генерал-лейтенант А. А. Новиков и утвердил результаты испытаний.

По распоряжению командующего ВВС один экземпляр отчета 31 июля был направлен для ознакомления начальнику Генерального штаба Красной Армии маршалу Б. М. Шапошникову. По одному экземпляру получили начальник НИИ ВВС генерал-майор П. А. Лосюков и заместитель командующего ВВС КА по воздушно-стрелковой службе генерал-майор А. М. Рафалович.

Если подойти критически к оценке результатов полигонных испытаний, то можно сказать следующее. Испытание пушечного вооружения было проведено достаточно тщательно, а испытание бомб и ракетных снарядов — неполно.

Так, например, с целью определения эффективности действия были испытаны подрывом бомбы типа АО-25сл, АО-25м13, ФАБ-50сч, ФАБ-100цк и ФАБ-250, тогда как наиболее успешно применяются в условиях боя бомбы ФАБ-50м2 и ФАБ-50м9. Опытные бомбы типа ФАБ-50—100 вообще не ис- пытывались.

Методика испытаний подрывами бомб на поверхности грунта не отражает работу бомб при сбрасывании их с самолета в боевой обстановке. Действительно, бомба с взрывателем мгновенного действия, сброшенная с высоты, благодаря инертности последнего успевает углубиться в преграду. При взрыве образуется воронка глубиной до 0,6 м и часть наиболее крупных осколков от головной части бомбы перехватывается преградой или частично выбрасывается вместе с преградой со значительно меньшей начальной скоростью, чем при открытом взрыве. Кроме того, выбранные значения углов места, при которых проводились подрывы бомб, не соответствуют углам падения бомб при сбросе с типовых высот боевого применения штурмовика Ил-2.

Таким образом, предложенный метод подрыва бомб не давал полной картины действительных условий взрыва ни бомб, сброшенных с высоты, ни бомб, сброшенных на штурмовом полете, так как в последнем случае, как правило, бомбы рвутся в горизонтальном положении, после падения их на земле.

Выводы о действии бомб и РОФС по танкам были сделаны, судя по отчету, на основании единичных наблюдений, а потому не могут быть полными и безупречными. В частности, РОФС-132 был подорван на удалении 1 м от танка и дал меньшее поражение танка по сравнению с АО-25м13 (являющейся переделкой из головной части РОФС-132), подорванной на удалении 3 м от танка.

Кроме того, в рекомендациях строевым частям были значительно завышены дальности стрельбы ракетными снарядами и не совсем корректно обосновано использование двух видов вооружения (например, РС и пушек или пушек и бомб) в одном заходе.

Действительно, как следует из расчетов по результатам полигонных испытаний и анализа боевого опыта, выполнение одиночных или парных пусков РС-82 с дальности 600 м, как это рекомендовалось НИП АВ, обеспечивало вероятность поражения танка в 6—7 раз меньше, чем стрельба залпом по 4—8 ракетных снарядов с дальности 400—300 м.

В то же время использование двух видов вооружения штурмовика в одном заходе не позволяло с максимальной эффективностью использовать второй по счету вид оружия, поскольку точность прицеливания для этого вида оружия снижалась примерно на 20—25% по сравнению с ситуацией, когда в одном заходе используется только одно оружие.

Анализ боевых возможностей Ил-2 показывает, что более правильным было бы атаковывать короткую цель (бронированную или небронирован ную) как минимум в трех заходах с планирования под углом 25—30° с высоты 500—800 м, применяя в каждом заходе только один вид оружия. Например, в первом заходе осуществляется пуск реактивных снарядов залпом из 4 снарядов с дальности не более 400—300 м. Затем, во втором заходе, на выходе из планирования выполняется сброс бомб. Начиная с третьего захода, цель обстреливается пушечно-пулеметным огнем с дистанции до 400—300 м. Атака длинной цели вполне могла производиться с бреющего полета, как это рекомендовали специалисты НИП АВ, но обязательно с раздельным использованием каждого вида вооружения Ил-2 при дальностях залпового пуска РС и начала пулеметно-пушечной стрельбы не более 400 м.

В заключении от 12 сентября 1942 г. к отчету НИП АВ ВВС, подготовленном помощником начальника 2-го отдела Оперативного управления штаба ВВС КА военным инженером 2-го ранга И. В. Пиме- новым, отмечалась «необходимость самого срочного введения на вооружение Ил-2 с 37-мм пушками ОКБ-15 или ОКБ-16, лучше одной для стрельбы через втулку редуктора». Предлагалось незамедлительно отработать и принять «на вооружение специальных противотанковых авиапушек с начальной скоростью снаряда порядка 1300—1400 м/с (подобные скорости имеют немецкие противотанковые пушки с так называемыми термитными снарядами)». Кроме того, требовалось изыскание «новых методов применения зажигательных средств штурмовиками по танкам, так как зажиганием одинаково достигается уничтожение как легкого, так и тяжелого танка, а горящий танк, как известно, является полностью безвозвратной потерей, чего нельзя сказать о танках, пораженных бомбой или пушечным огнем».

Интересно отметить еще один результат исследовательской работы по оценке эффективности вооружения Ил-2. В августе 1942 г. с формулировкой «в связи с необходимостью проведения инструктажа летного состава вновь формируемых штурмовых и истребительных противотанковых полков в стрельбе, бомбометании и выполнении атак по танкам» старший лейтенант Канюко и младший лейтенант Назаров из 245-го шап были откомандированы в 4-й отдел НИИ ВВС. Утверждалось, что «указанные летчики прошли специальную тренировку в действии по танкам и являются вполне подготовленными инструкторами, которых можно с успехом использовать при переучивании летного состава противотанковых полков».

После получения из НИП АВ отчета с материалами испытаний вооружения самолетов Ил-2 и ЛаГГ-3 при действии по немецкой бронетехнике специалисты 2-го отдела (отдел по использованию опыта войны) Оперативного управления штаба ВВС в конце июля выехали на участки Брянского и Западного фронтов с целью оценки эффективности действия немецкой авиации по бронетанковым частям Красной Армии (17500).

1 июля в 1942 году ночью весь командный и руководящий партийный аппарат Севастополя (около 600 человек что в 2,5 раза больше разрешенного Ставкой) покинул осажденный город на 13 «Ли-2» и подлодках «Щ-209» и «Л-23». На аэродроме возле Херсонесского маяка разъяренные солдаты едва не расстреляли вице-адмирала Октябрьского, командующего войсками СОР. К исходу дня немцы захватили бухты Омега, Стрелецкая и подошли к 305-мм береговой батарее №35 (14939).

1 июля в 1942 году за взятие Севастополя немецкий генерал фон Манштейн провозглашается в фельдмаршалы (14939).

На 1 июля 1942:

Боевая живучесть Ил-2 ВВС КА в 1941-45 гг. (среднее количество боевых вылетов, приходящихся на одну боевую потерю)

| Период | 26.06.41-01.07.42 | 01.08.42-01.06.43 | на 01.11.44. | 01.01.45-09.05.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ил-2 | 13 | 26 | 85 | 90 |
| Истребители | 28 | 69 | 127 | 194 |
| Бомбардировщики | 14 | 48 | 125 | 133 |

1 июля 1942 был подготовлен отчет о боевой работе 746-го авиаполка за июнь 1942 г.:

Дополним картину боевой обстановки отчетом о боевой работе 746-го авиаполка за июнь 1942 г.

1.07.1942 г.

Отчет о боевой работе 746 апДД за июнь месяц 1942 г.

1. За отчетный период 746 апДД выполнял следующие боевые задачи:

а) Бомбардирование городов: Брянск, Щигры, Полтава, Орел с задачей уничтожения штабов и скопления войск противника.

б) Бомбардирование ж.д. станции Брянск-2 с задачей уничтожения ж.д. эшелонов и ж.д. путей.

в) Бомбардирование аэродромов противника: Брянск, Харьков, Белгород, Смоленск, Боровское, Сеша, Курск с задачей уничтожения самолетов противника и разрушения летного поля.

г) Бомбардирование скопления танков, артиллерии и пехоты противника в населенных пунктах 16 км восточнее г. Курск с задачей их уничтожения.

2. Всего за июнь месяц полк на самолетах ТБ-7 с моторами АМ-35А сделал 50 самолетовылетов ночью, из них 6 самолетов задание не выполнили по следующим причинам:

а) 4.06.1942 г. с-т № 42086 кк (командир корабля-М.М.) м-р Лисачев вылетел на бомбометание ст. Брянск-2 с задачей уничтожения ж.д. эшелонов и разрушения путей - задание не выполнили из-за расхождения показаний магнитного компаса кабины штурмана на 100 градусов. Виновник штурман м-р Томкевич. Через 30 мин. полета произвел посадку на своем аэродроме с бомбами благополучно.

б) 11.06.1942 г. с-т № 42106 - кк ст. л-т Видный вылетел на бомбометание аэродрома и г. Харьков с задачей уничтожения мат- части с-тов, разрушения летного поля и уничтожения штабов пр-ка в городе. Задание не выполнили из-за отказа 1-го мотора, оборвался поршень, пробит картер. Через 34 мин. полета произвел посадку на своем аэродроме с бомбами благополучно.

в) 18.06.1942 г. с-т № 42057 - кк к-н До- донов вылетел на бомбардирование аэродрома Сеща с задачей уничтожения матчас- ти с-тов пр-ка и разрушения летного поля. Задание не выполнили из-за отказа 4-го мотора. Разрушена шестерня наклонного валика газораспределения. Через 1 час полета произвел посадку с бомбами на своем аэродроме благополучно.

г) 26.06.1942 г. с-т № 42067 - кк к-н Обухов вылетел на бомбардирование г. Полтава с задачей уничтожения штабов и войск пр-ка. Задание не выполнил, зависли 2 ФАБ-ЮОО и I РРАБ-2 из-за неисправности бомбардировочного вооружения - не полного соединения шипа карданного валика с механизмом сбрасывания балки П-2. Возвращаясь на свой аэродром с бомбами, из-за опасности, что не хватит горючего, произвел посадку на аэродроме Дягилево.

д) 26.06.1942 г. с-т № 42066 - кк м-р Пусэп вылетел на бомбардирование г. Полтава с задачей уничтожения штабов и войск противника. Задание не выполнил из-за отказа 1-го мотора. Через 38 мин. полета произвел посадку с бомбами на своем аэродроме благополучно.

е) 28.06.1942 г. с-т № 42086 - кк м-р Лисачев вылетел на бомбардирование г. Щигры с задачей уничтожения скопления войск пр- ка. Задание не выполнил из-за плохих метеоусловий в районе цели. Возвратился на свой аэродром с бомбами. Сел благополучно.

3. Из намеченных к вылету самолетов на задание не вылетело:

2.06.1942 г. - с-т № 42106 - кк ст. л-т Видный на задание не вышел из-за неисправности матчасти с-та, лопнула клапанная пружина на третьем моторе.

12.06.1942 г. - с-т № 42037 кк ст. л-т Родных на задание не вышел из-за неисправности матчасти. Лопнула покрышка колеса.

13.06.1942 г. - с-т № 4225 кк к-н Перегудов на задание не вышел из-за неисправности матчасти, упало давление масла.

14.06.1942 г. - с-т № 4225 кк к-н Перегудов на задание не вышел из-за личной неподготовленности к полету.

26.06.1942 г. - с-т № 42086 кк м-р Лисачев на задание не вышел, заболел борттех- ник. Вина борттехника инж. к-на Смагина заключается в том, что он своевременно не поставил в известность командира корабля о болезни.

26.06.1942 г. - с-т № 42057 кк к-н Додо- нов на задание не вышел из-за неисправности магнето в 3-м моторе. Виновник борттех- ник ст. тех. л-т Клейменов.

4. Общий боевой налет ночью - 216 ч 40 мин.

5. Достигнутые результаты в итоге БД: бомбометание производилось ночью с больших высот, в основном 4500 - 6000 м, фотографирование результатов бомбометания не производилось, т.к. высота бомбометания значительно превышала предел высоты ночного фотографирования.

Успешное бомбометание подтверждено разведданными, а также взаимным контролем экипажей, бомбардировавших цель.

Не успешно выполнили бомбометание: экипаж корабля №4218 кк ст. л-т Родных, штурман Прудкий - бомбы сброшены не по заданной точке города Брянск, а по северовосточной части города.

Экипаж корабля № 42057 кк к-н Додо- нов, штурман к-н Ушаков, бомбил г. Орел. Бомбы сброшены на город, но в какой части разорвались бомбы, штурман доложить не мог, т.к. бомбы сброшены из-за облаков с высоты 5600 м.

Экипаж корабля № 42086 кк м-р Лисачев, штурман м-р Томкевич, бомбил аэродром Смоленск, бомбы сброшены из-за облаков с высоты 5300 м по зареву пожара. Точно установить место падения бомб экипаж не смог из-за облаков.

Экипаж корабля № 42067 кк к-н Обухов, штурман ст. л-т Шараев, бомбил г. Щигры из-за облаков с высоты 4700 м. Бомбы сброшены по площади, ограниченной действующими прожекторами и ЗА. Точно указать, куда попали бомбы, экипаж не смог.

6. Наблюдениями экипажей, производившими бомбометание, установлено:

а) г. Брянск - отмечено прямое попадание 59 бомб, из них 1 - ФАБ-2000, 2 - ФАБ-1000, 6 - ФАБ-500, 2 - ЗАБ-500ТШ, 32 - ФАБ-250, 8 - ФАБ-100, 8 -ЗАБ-100ЦК. В результате бомбометания возникло 10 очагов пожара.

б) г. Харьков - отмечено прямое попадание 32 бомбы, из них: 8 - ФАБ-500, 16 - ФАБ-250, 8 - РРАБ-2 с начинкой АО-10-300, АО-25-36, ЗАБ-2,5-320. В результате бомбометания возникло 2 очага пожара.

в) г. Щигры - отмечено попадание 58 бомб, из них: 2 - ФАБ-500, 2 - ЗАБ-500тш, 24 - ФАБ-250, 20 - ФАБ-100, 10 - РРАБ-2 с начинкой АО-10-300,

АО-15-60, АО-25-36, ЗАБ-2,5-400.

г) д. Пахонок - отмечено попадание 30 бомб, из них: 4 - ФАБ-500, 22 - ФАБ-100, 4 - РРАБ-2 с начинкой АО-15-60, ЗАБ-2,5-80. В результате бомбометания пожаров не возникло.

д) г. Полтава - отмечено попадание 10 бомб, из них: 8 - ФАБ-250 и 2 - РРАБ-2 с начинкой АО-15-60, ЗАБ-2,5-80. В результате бомбометаний пожаров не возникло.

е) г. Орел - отмечено прямое попадание 6 - ФАБ-500, в результате бомбометания пожаров не возникло. Наблюдение за результатами бомбометания было затруднено облачностью.

ж) г. Курск - отмечено прямое попадание 2 бомб ФАБ-1000 и 2 - РРАБ-2 с начинкой

АО-10-100, ЗАБ-2,5-80. В результате бомбометания в городе наблюдали один большой взрыв.

з) Ж.д. ст. Брянск-2 - отмечено попадание 69 бомб, из них: 1 - ФАБ-2000, 10 - ФАБ-1000, 8 - ФАБ-500, 2 - ЗАБ-500тш, 8 - ФАБ-250, 24 - ФАБ-100, 16 - ЗАБ-1цк. В результате бомбометания возникло 12 очагов пожара.

и) Аэродром Брянск - отмечено прямое попадание 46 бомб, из них: 2 - ФАБ-1000, 8 - ФАБ-500, 24 - ФАБ-250, 12 - РРАБ-2 с начинкой АО-10-600, ЗАБ-2,5-480. В результате бомбометания возникло 9 пожаров и 1 взрыв.

л) аэродром Смоленск - отмечено прямое попадание 52 бомбы, из них: 4 - ФАБ-500, 16 - ФАБ-250, 20 - ФАБ-100, 4 - ЗАБ-ЮОцк и 8 РРАБ-2 с начинкой АО-10-200, АО-25-72, ЗАБ-2,5-300. В результате бомбометания возникло 5 очагов пожара.

м) Аэродром Боровское - отмечено прямое попадание 20 бомб: из них 16 - ФАБ-250 и 4 - РРАБ-2 с начинкой АО-25-72, ЗАБ-2,5-160. В результате бомбометания возникло 2 очага пожара и I взрыв.

н) Аэродром Сеща - отмечено прямое попадание 10 бомб, из них: 8 - ФАБ-250 и 2 - РРАБ-2 с начинкой АО-10-100, ЗАБ-2,5-80. В результате бомбометания возникло 3 очага пожара.

о) Аэродром Курск - отмечено попадание 10 бомб, из них: 8 - ФАБ-250 и 2 - РРАБ-2 с начинкой АО-15-бО, ЗАБ-2,5-80. В результате бомбометания пожаров не возникло.

п) Аэродром Харьков - отмечено попадание 14 бомб, из них: 2 - ФАБ-1000, 8 - ФАБ-250 и 4 - РРАБ-2 с начинкой АО-10-100, ЗАБ-2,5-160 и АО-25-36. В результате бомбометания возникло 6 очагов пожара.

Результаты бомбометания первых экипажей, бомбивших цель, проверялись наблюдением экипажей, бомбивших цель последними. Так, например:

а) бомбометание штурмана Волкова по аэродрому Боровское подтверждается штурманом Томкевичем, бомбившим цель за Волковым. В результате чего возникло 2 очага пожара и один взрыв.

б) Бомбометание по г. Щигры. Экипаж, бомбивший цель последним, после бомбометания наших самолетов, наблюдал до 12 очагов пожара.

7. ПВО противника:

Объекты, по которым производилось бомбометание за отчетный период, прикрыты ЗА и ПА.

Города Брянск, Курск, Харьков и аэродромы Смоленск, Брянск, Сеша, ж.д. узел Брянск-2 - прикрыты интенсивным огнем ЗА всех калибров, во взаимодействии с прожекторами.

Скопление танков, артиллерии и живой силы противника в р-не г. Щигры - прикрыто интенсивным огнем МЗА и ЗП до 30- ти огневых точек и небольшим количеством ЗА среднего калибра до 4-х орудий. Действовали до 8 прожекторов.

Над г. Брянск и аэродромами Смоленск и Брянск отмечено патрулирование ночных истребителей противника, так 2.06.1942 г. один из наших самолетов при бомбардировании г. Брянск на высоте 5600 м был атакован истребителем пр-ка безуспешно, после ответного огня пулеметов нашего корабля, истребитель отвалил и ушел.

Слабо прикрыты ЗА г. Полтава, аэродром Белгород и Боровское.

8. За отчетный период сброшено 6470 тыс листовок.

9. Боевых потерь за отчетный период нет, имеется одна авария:

1.06.1942 г. кк № 42035 п/п-к Курбан стартовал с аэродрома Раменское для опробыва- ния матчасти в воздухе. На высоте 75 м отказали все моторы из-за недозаправки с-та горючим по вине борттехника инженера к-на Плетнева. В результате самолет разбит, экипаж невредим. Вывод.

1. При возвращении наших самолетов на свой аэродром, вражеские самолеты подстерегают их и на посадке атакуют. В июне месяце было 2 случая.

2. Патрулирование истребителей пр-ка над объектами бомбометания на больших высотах отмечается в редких случаях.

Предложения

1. Необходимо изменить график работы с Раменского аэродрома, с тем, чтобы возвращение на свой аэродром не было изо дня в день в одно и то же время. С другой стороны, изредка делать посадки после выполнения задания на другом, мало известном противнику, аэродроме.

2. Основной удар по объекту наносить массированно, а после массированного удара необходимо выделять некоторое количество самолетов, которые бы воздействовали по объекту в течение всей ночи с целью изматывания живой силы врага и не давать возможности производить восстановительные работы.

Командир полка майор (ЕГОРОВ) Военком полка полковой комиссар (БРЮЗГИН) Начальник штаба подполковник (ИВАЩЕНКО)" (12025).

1 июля 1942 г. приказом наркома обороны были образованы 1-я и 2-я истребительные авиационные армии (ИАА), чьими командующими были назначены генерал-майоры Е. М. Белецкий и В. Г. Рязанов, а также 1-я бомбардировочная авиационная армия (БАА), которую возглавил генерал-майор В. А. Судец. После этого предполагалось ввести еще несколько бомбардировочных и штурмовых армий. Последние, по мысли Новикова, должны были состоять из четырех-пяти шад и насчитывать до 500 штурмовиков! Они могли использоваться для массированной поддержки наступления, либо, наоборот, для массированных атак прорвавшихся танков врага.

Однако начавшееся немецкое летнее наступление и развернувшиеся кровопролитные сражения поглотили все созданные резервы самолетов. И в итоге в боях приняла участие лишь одна 1-я ИАА, имевшая 231 истребитель. 5 июля ее бросили в бой с люфтваффе на Воронежском направлении. За семь последующих дней армия понесла огромные потери. Были сбиты 93 машины, еще 23 получили сильные повреждения и совершили вынужденные посадки на своей территории. Кроме того, 49 истребителей отправились в ремонт. Таким образом, к исходу 12 июля в строю осталось всего 66 самолетов, и 1-я ИАА фактически перестала существовать. В конце июля ее остатки использовали для формирования 16-й воздушной армии.

1-я БАА лишь частично задействовалась в боях, после чего подчиненные ей полки передали в 1-ю воздушную армию и в авиацию дальнего действия (АДД). Что же касается штурмовых армий, то успели приступить к формированию лишь одних их управлений, когда сама идея сошла на нет из-за огромных потерь на фронте.

Однако Новиков не отказался от планов создания крупных специализированных авиационных соединений. Только теперь вместо воздушной армии за основу был взят авиакорпус, которым в случае необходимости могла быть усилена та или иная воздушная армия. В числе прочих предлагалось сформировать штурмовые авиакорпуса (шак), которые бы состояли из двух штурмовых дивизий и по штату имели бы около 220 Ил-2 (19522).

1 июля 1942 г. приказом наркома обороны были образованы 1-я и 2-я истребительные авиационные армии (ИАА), чьими командующими были назначены генерал-майоры Е.М. Белецкий и В.Г. Рязанов, а также 1-я бомбардировочная авиационная армия (БАА), которую возглавил генерал-майор В.А. Судец. После этого предполагалось ввести еще несколько бомбардировочных и штурмовых армий. Последние, по мысли Новикова, должны были состоять из четырех-пяти шад и насчитывать до 500 штурмовиков! Они могли использоваться для массированной поддержки наступления, либо, наоборот, для массированных атак прорвавшихся танков врага.

Однако начавшееся немецкое летнее наступление и развернувшиеся кровопролитные сражения поглотили все созданные резервы самолетов. И в итоге в боях приняла участие лишь одна 1-я ИАА, имевшая 231 истребитель. 5 июля ее бросили в бой с люфтваффе на Воронежском направлении. За семь последующих дней армия понесла огромные потери. Были сбиты 93 машины, еще 23 получили сильные повреждения и совершили вынужденные посадки на своей территории. Кроме того, 49 истребителей отправились в ремонт. Таким образом, к исходу 12 июля в строю осталось всего 66 самолетов, и 1-я ИАА фактически перестала существовать. В конце июля ее остатки использовали для формирования 16-й воздушной армии.

1-я БАА лишь частично задействовалась в боях, после чего подчиненные ей полки передали в 1-ю воздушную армию и в авиацию дальнего действия (АДД). Что же касается штурмовых армий, то успели приступить к формированию лишь одних их управлений, когда сама идея сошла на нет из-за огромных потерь на фронте. (23199).

1 июля 1942 г. на МТБ-2 из Севастополя вывезли 20 человек (из них 9 раненых) на кавказское побережье Черного моря. Очевидно, это был последний, или один из последних полетов Ивана Сухомлина на МТБ-2. Далее он был командирован в тыл для продолжения службы в качестве летчика-испытателя. Позднее смог попасть на фронт, совершил более 200 боевых вылетов, одержал 7 воздушных побед (11962).

July 1 1942 Germans complete capture of Sevastopol (1037).

1 июля 1942 Немцы захватили Севастополь (1037) в сотрудничестве с Румынами (2245,6).

В ночь с 1 на 2 июля 1942 году в Севастополе была взорвана батарея N35, которая вела огонь буквально до последнего снаряда (Батарея № 30 взорвана 16 июня) (3861).

1 июля 1942 за взятие Севастополя немецкий генерал фон Манштейн провозглашен в фельдмаршалы (4962).

1 июля 1942 ночью весь командный и руководящий партийный аппарат Севастополя (около 600 чел, что в 2,5 раза больше разрешенного Ставкой) покинул осажденный город на 13 Ли-2 и подлодках Щ-209 и Л-23. На аэродроме возле Херсонесского маяка разъяренные солдаты едва не расстреляли вице-адмирала Октябрьского, командующего войсками СОР. К исходу дня немцы захватили бухты Омега, Стрелецкая и подошли к 305-мм береговой батарее №35 (4963 ).

1 июля 1942 вышел приказ НКО о формировании двух истребительных (гг Е.М.Белецкий, В.Г.Рязанов) и одной бомбардировочной авиаармий (В.А.Судец). Хотели, чтобы каждая была из 200-300 машин и 3-5 ад. Практически сформировали только 1-ю истребительную в районе Ельца, т.к. не успев сформировать ее ввели в бой под Воронежем, где она во взаимодействии с 5ТА вела тяжелые бои. Потом решили, что АА не нужны и достаточно ВА (340,81).

На 1 июля 1942-го в составе двух штурмовых авиадивизий 8-й ВА - 226-й (504-й и 505-й штурмовые авиаполки) и 228-й (211 -и, 285-й и 431 -и штурмовые авиаполки) имелось всего 14 исправных (из 29) штурмовиков Ил-2 при наличии 81 подготовленного летчика. В этой ситуации командующий 8-й ВА генерал-майор Т.Т.Хрюкин в своем приказе от 02.07.42 г. потребовал от командиров авиаполков обеспечивать не менее 5 боевых самолето-вылетов на каждый исправный самолет Ил-2. Фактически же штурмовые авиадивизии армии были небоеспособны и нуждались в срочном пополнении самолетами. Подобное положение дел было и в истребительной авиации фронта.. (6467).

На 1 июля 1942 на флотах:

Данные о числе И-16:

|  | 1.05.42 | 1.07.42 | 18.11.42 | 1.07.43 | 1.01.44 | 1.06.44 | 1.01.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВС СФ | 12/3 | 8/3 | 10/6 | 5/0 | 4/0 | 3/1 | 1/0 |
| ВВС КБФ | 52/17 | 23/7 | 28/11 | 21/3 | 8/1 | - | - |
| ВВС ЧФ | 27/0 | 14/8 | 8/2 | 3/1 | 7/3 | 2/0 | - |
| Всего | 91/27 | 45/18 | 46/19 | 29/4 1 | 9/4 | 15/1 | 1/0 |

В числителе - всего машин; в знаменателе - в том числе неисправных на данный момент (12015).

К 1 июля 1942 шесть полков, которые осваивали "Бостоны", достигли боеготовности: 57-и, 45-й, 861-й, 860-й, 201-й и 453-й. В том же месяце ушел па фронт 745-й полк (3457,100).

1 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1942 Об усилении огневых средств в стрелковых дивизиях резервных армий. (7039, 89).

1 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1946 Об усилении выгрузки грузов на железных дорогах. (7039, 93).

С 1 по 17 июля 1942 в период подготовки к Сталинградской оборонительной операции воздушное фотографирование составило 10.2% (518,213).

1 июля 1942 г. вышел ПРИКАЗ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ПРОТИВОТАНКОВЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ЧАСТЕЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ПРОТИВОТАНКОВЫЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ЧАСТИ И УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ И РЯДОВОМУ СОСТАВУ ЭТИХ ЧАСТЕЙ № 0528

В целях улучшения качества борьбы с танками противника, создания и накопления кадров артиллеристов-истребителей танков, повышения их квалификации и выделения противотанковых артиллерийских частей из других видов артиллерии приказываю:

1. Легкие и противотанковые артиллерийские полки РГК, противотанковые дивизионы стрелковых дивизий и батареи 45-мм пушек стрелковых полков переименовать в истребительно-противотанковые артиллерийские полки, дивизионы и батареи.

2. Установить начальствующему составу этих частей и подразделений полуторный, а младшему начальствующему и рядовому составу — двойной оклад содержания.

3. Весь начальствующий состав истребительно-противотанковых артиллерийских частей и подразделений, до командира дивизиона включительно, взять на особый учет и использовать только в указанных частях.

4. Командирам орудий и заместителям командиров орудий (наводчикам) этих частей присвоить военное звание “старший сержант” — “сержант” соответственно и ввести должность заместителя наводчика с присвоением ему военного звания “младший сержант”.

5. Начальствующий, младший начальствующий и рядовой состав истребительно-противотанковых артиллерийских частей и подразделений, находящийся на излечении в госпиталях, после излечения направлять только в указанные части.

6. Установить для всего личного состава истребительно-противотанковых артиллерийских частей и подразделений специальный нарукавный знак согласно прилагаемого описания, носимый на левом рукаве шинели и гимнастерки.

7. Установить премию за каждый подбитый танк в сумме: командиру орудия и наводчику — по 500 рублей, остальному составу орудийного расчета — по 200 рублей.

8. Количество подбитых орудием танков отмечать цифрой на фигуре танка, нарисованной в правом верхнем углу внутренней стороны щита орудия. Фигуру танка рисовать черной, а цифру, показывающую число подбитых танков, — белой краской.

9. В целях использования истребительно-противотанковых артиллерийских частей для решения задач непосредственной поддержки пехоты личный состав этих частей обучать не только стрельбе по танкам прямой наводкой, но и стрельбе по другим целям с открытых и закрытых огневых позиций.

10. Пункт 2 настоящего приказа не распространяется на противотанковые артиллерийские части Дальневосточного, Забайкальского и Закавказского фронтов.

Приказ ввести в действие по телеграфу.

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН (10691).

1 июля 1942 года 6-я и 114-я танковые бригады начали наступление, не имея данных о силах противника, без организации взаимодействия с пехотой, артиллерией и авиацией.

В результате такой неорганизованности, танки были встречены из засад активным артиллерийским огнем противника во взаимодействии с авиацией, что сразу нарушило боевой порядок наступающих наших танков.

Вследствие непродуманного наступления, части корпуса потеряли только за два дня боя до 30 танков и с боем отошли на восточный берег реки Оскол.

Таким образом, задача - приостановить противника 23-м танковым корпусом - выполнена не была по причине неправильного руководства частями со стороны командующего 28-й армией генерал-лейтенанта Рябышева и члена Военного совета бригадного комиссара Попеля, а противнику удалось форсировать реку Оскол и продвинуться на восток».

К вечеру 2 июля 1942 года, оборона на стыке 21 -й и 28-й армий была прорвана на глубину до 80 км. В результате, на стыке двух фронтов образовалась брешь, и немецким войскам открылся путь к Воронежу.

Для усиления войск Брянского фронта 2 июля из резерва Ставки ВГК срочно выдвигались три общевойсковых армии, в район Ельца перебрасывалась только что сформированная 5-я танковая армия, а севернее и южнее Воронежа разворачивались 25 и 18-й танковые корпуса (12217).

1 июля 1942 начальник Генерального штаба генерал-полковник А.М. Василевский по поручению Сталина передал командующему Брянским фронтом генерал-лейтенанту Ф.И. Голикову, что Ставка недовольна тем, что «некоторые танковые корпуса перестали быть танковыми и перешли на методы боевых действий пехоты, примеры: Катуков вместо быстрого уничтожения пехоты противника в течение суток занимался окружением двух полков, и вы, по-видимому, это поощряете; второй пример с корпусом Павелкина - отход 119-й отдельной стрелковой бригады заставляет кричать командира танкового корпуса об окружении его фланга. А где же танки? Разве так должны действовать танковые соединения?» (12217).

Жизнь и внутренняя политика:

1 июня 1942 года была подготовлена докладная записка секретаря Мурманского горкома ВКП(б) по кадрам Осолодкина секретарю Мурманского обкома и горкома партии М.И. Старостину:

«Сов.секретно.

Несмотря на трудности, вызванные войной, население города бесперебойно снабжается хлебом и продуктами питания по нормам, установленным Наркомторгом СССР.

Рабочие и служащие предприятий и учреждений, члены семей мобилизованных в РККА и Военно-Морской Флот, пенсионеры, инвалиды и нетрудоспособное население получают общественное питание через закрытую сеть столовых.

Более 32 тысяч человек питаются в 42 столовых, принадлежащих 6 различным торгующим организациям...

Общественное питание трудящихся производится дифференцированным порядком. Усиленное питание получают группы рабочих и служащих ведущих предприятий...Из 30918 рабочих и служащих города 15282 человека, занятых на тяжелых работах и военных заказах, получают ежедневно по 2 обеда, а на ведущих предприятиях преобладающее число рабочих получают двойные обеды...

939 школьников, учащихся в 4-х школах города, получают обеды непосредственно в школах. Обеспечиваются питанием находящиеся в 3-х детских садах 208 детей и в 5-ти детских яслях 275 детей.

Дети грудного возраста в количестве 438 человек ежедневно получают через детскую консультацию 270 литров молока.

Дети дошкольного возраста в количестве 3533 человек получают на детские продовольственные карточки продукты в сухом виде. Для желудочно-больных организовано диетпитание на 60 чел.

Кроме общественного питания в закрытых столовых, в городе еще имеется и непрерывно работает одна открытая столовая, где помимо командировочных, каждый желающий может получить обед и 200 грамм хлеба без карточек. Эта открытая столовая ежедневно выпускает свыше 2-х тысяч обедов и расходует 400 килограмм хлеба по коммерческой цене...» (Там же, ф. П-1, оп. 2, д. 126, л. 5, 6.) (11911).

Внешняя политика:

1 июля 1942 года было отравлено:

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ*

В связи с Вашими последними посланиями я считаю необходимым сообщить, что полностью разделяю Ваше мнение о целесообразности маршрута для переброски самолетов из США через Аляску и Сибирь на западный фронт. Учитывая это, Советское Правительство уже дало необходимые указания об окончании в кратчайший срок проводящихся в Сибири работ по подготовке к приему самолетов, т. е. работ по приспособлению имеющихся аэродромов и соответствующему дооборудованию их. Что касается того, силами чьих летчиков доставлять самолеты из Аляски, то мне кажется, что это дело можно будет поручить, как это и предлагал в свое время Государственный Департамент, советским летчикам, которые прибудут в Ном или другое подходящее место к условленному времени. Соответствующей группе этих летчиков можно будет поручить произвести и предложенный Вами рекогносцировочный полет. В целях полного обеспечения приемки этих самолетов нам желательно было бы уже теперь знать количество самолетов, предоставляемых США для переброски на западный фронт этим путем.

Что касается Вашего предложения о встрече представителей армии и флота США и Советского Союза для обмена информацией, поскольку она будет необходима, то Советское Правительство согласно на устройство такой встречи и предпочитает, чтобы она состоялась в Москве (7430).

1 июля 1942 И.В.С. отказал американцам в предложении перегонять американские машины используя американских летчиков до Байкала и 2 июля 1942 подтвердил это послу США Стендли (1261,32).

За рубежом:

1 июля 1943 конструктор фирмы «Виккерс» Барнис Уоллис, занимающийся разработкой тяжелых и сверхтяжелых бомб с 1930-х, получил разрешение на создание 12 000-фунтовых бомб «Толлбой» («Верзила»). Осенью 1943 г. был проведен ряд экспериментов с моделями весом 4 000 фунтов (1,7 т). Сначала опыты на полигоне Кричел Даун шли нормально, но когда бомбы начали сбрасывать с высоты 20 000 футов (около 6 км), они стали показывать большую нестабильность полета. Однажды бомба даже разломилась в воздухе, и ее хвостовое оперение упало в 500 м от носовой части.

Причина этой нестабильности была давно известна. При переходе звукового барьера турбулентность воздушных потоков сбивала бомбу с курса. Уоллис предложил развернуть плоскости хвостового оперения, чтобы они заставили бомбу вращаться вокруг своей оси. Потом пришлось решать проблему прочности корпуса, чтобы бомба не раскалывалась при ударе о землю. Чтобы добиться требуемой прочности, применили специальные методы литья и закатки корпусов. Краткие ТТХ бомбы Tallboy: масса — 5443 кг; длина — 6,35 м; диаметр — 0,95 м; тип взрывчатого вещества (ВВ) — Торпекс; масса ВВ — 2358 кг (22888).

1 июля 1942 первый Б-17 прилетел в Англию (223,60).

1 июля 1942 Военно -воздушные силы Соединенных Штатов создают Управление воздушного транспорта, централизованную стратегическую службу воздушного транспорта, управляемую военным министерством США (20793).

1 июля в 1942 году в Великобритании Комиссия по углю на основании закона 1938 года отбирает лицензии на разработку угольных месторождений (14939).

1 июля в 1942 году в палате общин британского парламента обсуждается вопрос о вотуме недоверия правительству по "главному направлению ведения войны". Отвергается 476 голосамипротив 25 (14939).

July 1st, 1942: Infantry and combat engineers trof 11.Armee (von Manstein) complete the capture of the fortress of Sevastopol in the Crimea. In Egypt, armored units of the Afrikakorps approach the defensive lines of the British Eighth Army at El Alamein on the road to Alexandria (3819).

July 1-30 1942 First Battle of El Alamein (1050).

С 1 по 30 июля 1942 состоялась первая битва за Эль Аламейн (1050).

1 июля 1942 Гейзенберг стал руководителем KWI и начал планировать серию экспериментов с большим реактором, в которых бы был задействован весь немецкий уран и тяжелая вода. Листы из металлического урана оказались трудными в производстве и изготовлении и он перешел к другим исследованиям (2221).

1 июля 1942 немецкие подлодки потопили 93 судна союзников общим тоннажем 454.5 т (2168,4).

1 июля 1942 немецкая разведка обнаружила конвой PQ-17 из 36 транспортов (22 американских и 8 английских). Спаслось 11 и потеряли 400 танков, 3 тыс. грузовиков и 200 самолетов (2438,231).

Авиапромышленность:

2 июля 1942 вышел приказ НКАП N 483сс:

"В целях своевременного обеспечения самолетов ПС-84, ДБ-3Ф и ТБ-7 надежными устройствами для защиты от обледенения:

1. Директору завода 84 обеспечить к 15 июля 1942 окончание монтажа противообледенителя на самолете ПС-84, разработанного заводом при участии ЛИИ. Испытание противообледенителя произвести непосредственно при участии представителей ЛИИ и НИИ ВВС и закончить их к 15 августа 1942

2. Директору завода 23 к 1 августа обеспечить изготовление деталей и монтаж противообледенителей на самолете ДБ-3Ф, разработанного заводом 126 при участии ЛИИ. Испытание противообледенителя произвести непосредственно при участии представителей ЛИИ и НИИ ВВС и закончить их к 1 сентября 1942

3. Директору завода 22 к 1 августа обеспечить окончание изготовления деталей и монтаж противообледенителей на самолете ТБ-7, разработанного заводом при участии ЛИИ. Испытание противообледенителя произвести непосредственно при участии представителей ЛИИ и НИИ ВВС и закончить их к 1 сентября 1942 (1574,15).

Со 2 июля 1942 г. во исполнение постановления ГКО и приказа НКАП ОКБ, заводом № 23 и Летно-исследовательским институтом велась напряженная работа по оснащению части Ил-4 противообледенительными системами, обеспечивающими защиту от льда передних кромок крыла и оперения.

2 июля 1942 вышел приказ НКАП N 482сс:

"В целях повышения противопожарных свойств боевых самолетов и проверки систем заполнения крыльевых отсеков нейтральными газами для серийных самолетов Як-1, Як-7, ЛаГГ-3 и ДБ-3Ф, предусмотрев в монтажных схемах возможность включения испытательных приборов.

Директору завода 156 Ржищеву изготовить агрегаты систем по чертежам спец. КБ и провести монтаж системы на самолетах.

Сроки окончания монтажа:

| Як-1 | 15 июля |
| --- | --- |
| Як-7 | 15 июля |
| ЛаГГ-3 | 15 июля |
| ДБ-3Ф | 1 августа 1942 |

Монтаж систем на Як-1, Як-7 и ДБ-3Ф произвести на самолетах, переданных в ЛИИ (1574,8).

2 июля 1942 И.о. нач. ПГУ А.Шиц писал НКАП А.И.Ш. письмо N 659/357 о том, что приказом N 108сс от 9 февраля 1942 директор завода 153 обязан сдавать с 15 февраля Як-7 в двухместном варианте. Завод выполняет приказ, но тренировочный Як-7 отличается от серийного и прежде всего неубирающимся шасси и костылем. Просил разрешить делать 2-х местные с убирающимся шасси и делать без фиксаторов взлетного положения закрылков, как требовал А.С.Я. (2493,53).

2 июля 1942 г. нарком авиационной промышленности своим приказом обязал КБ завода № 156 разработать и изготовить усовершенствованную систему НГ для Як-1, Як-7 и других самолетов. К 15 июля ее следовало смонтировать на Як-1 и далее, в десятидневный срок, совместно с ЛИ И НКАП испытать. Этим же приказом КБ поручалось разработать мероприятия по устранению конструктивных дефектов существующих систем к I августа и в десятидневный срок провести и их испытания.

Новая система НГ была спроектирована, успешно прошла испытания, была утверждена, и с сентября 1942 г. (со 102-й серии) ее начали устанавливать на самолетах. По указанию Главного инженера ВВС КА № 88 от 14 сентября 1942 г. истребители Як-1 более ранних серий выпуска должны были пройти доработку. В новой системе отвод газов производился через штуцер от левого заднего выхлопного патрубка мотора. Далее газы охлаждались в проложенной по левому борту стальной трубе, доходящей до шестой рамы фюзеляжа и возвращающейся обратно к фильтру, расположенному у переднего лонжерона. Температура газов снижалась с 800-1000°С до 5-10°С. Газопровод имел наклон в сторону фильтра, одновременно использовавшегося как отстойник для конденсирующейся при охлаждении газов влаги. Охлажденные и очищенные от механических примесей в фильтре газы через кран НГ поступали в баки. Кран, установленный на нравом пульте кабины сообщал баки или с системой НГ, или, для заправки топливом на земле, с атмосферой.

До наступления холодов в эксплуатации не представилось возможным испытать эту схему. При понижении температуры наружного воздуха завод получил много рекламаций на деформацию бензобаков из-за замерзания конденсата, образующегося при охлаждении газов в дренажных трубах. При этом после включения системы в работу в баках образовывалось разряжение, препятствующее нормальной выработке топлива, - моторы глохли. На завод прибыли специалисты соответствующих отделов ЛИИ Н КАП, Н И И ВВС и завода № 156 во главе с Хайкешиевым и Погосским. В процессе жарких теоретических споров по схеме НГ был разработан ряд мероприятий оказавшихся недостаточно эффективными, и, указанием № 21 от 27 января 1943 г., эксплуатацию системы НГ на Як-1 младше 102-й серии запретили до особых распоряжений. С 168-й серии (и на каждом десятом самолете 167-й серии) кран НГ вентильного типа заменили двухходовым с положениями: "Закрыто" - баки сообщены с системой НГ, "Открыто" - с атмосферой (12048).

Другие оборонные отрасли:

2 июля 1942 года на письме, направленном председателем арткома ГАУ Хохловым заместителю начальника ГАБТУ КА генерал-майору Лебедеву с просьбой о проведении ходовых испытаний СГ-122 на полигоне в Кубинке, последний написал следующую резолюцию:

«Это совершенно несерьезная затея „игра в испытания“. „Артштурмов“ у нас нет. из ремонта их не выпускают. Если починили 2–3 штуки, то необходимо их, не мешкая, направлять на фронт, как мы это делаем с трофейными танками, которых отремонтировали гораздо больше, чем „артштурмов“» (12688).

2 июля 1942 года в письме в главное артуправление заместитель начальника БТУ ГАБТУ КА Алымов сообщал:

«Прошу Вашего распоряжения об отпуске для 132 ОРВБ следующее артвооружение в счёт лимитов, выделенных ГАУ КА для ГАБТУ КА на ремонт:

1. 20 мм пушек ШВАК — 1 шт.;

2. Пулемётов ДТ — 15 шт.;

3. Коробов к 20 мм ШВАК — 32;

4. Дисков к ДТ — 308;

5. ЗИП к пушке ШВАК — 4к-та;

6. ЗИПкДТ — 26к-тов;

7. Прицелов ТМФП-1 — 4;

8. Банников к 37-мм — 13;

9. Прицелов ТМФ — 13,

10. ЗИП к 37 мм пушке — 1 к-т;

11. ЗИП к 76 мм пушке — 1 к-т;

12. Прицелов ТОД-6 — 2 шт. (12688)

2 июля 1942 г. ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА ВКП(б) М.В. КУЛАГИНА НА VII ПЛЕНУМЕ ОБКОМА ПАРТИИ О МАКСИМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И О МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ШАХТАХ, ТРАНСПОРТЕ

Итоги работы промышленности Новосибирской области за истекший год

За этот период в нашей области восстановлены и начали выдавать продукцию десятки эвакуированных предприятий, в числе их крупнейшие заводы №№ 556, 65, 635,... 325, 564, 617, 208, 644, 69, 350 ... и многие другие. Налаживаются производственные связи между заводами. В промышленность направлены десятки тысяч новых рабочих, которые проходят производственное обучение, и многие из них уже стали многосот-никами и тысячниками. Каковы итоги работы промышленности области за истекший период? В чем, собственно говоря, выразилась наша помощь фронту, ибо только с этой точки зрения и следует вообще рассматривать всю нашу работу? Основные итоги характеризуются следующими цифровыми данными: по промышленности боеприпасов из 19 заводов выполнили государственный план: в январе — 5 заводов, в феврале - 5 заводов, в марте — 10 заводов, в апреле — 12 заводов, в мае — 13 заводов, в июне — 11 заводов. Резко ухудшил свою работу в июне месяце инициатор предмайского социалистического соревнования - завод N? 1 комбината № 179, не выполнивший государственного плана по ряду изделий ... Не выполнил своих обязательств также и завод № 2 комбината № 179, достигший ранее неплохих показателей в своей работе. По промышленности вооружения из 10 заводов выполнили план: в январе - 4 завода, в феврале - 5 заводов, в марте - 8 заводов, в апреле — 6 заводов, в мае - 7 заводов. По авиационной промышленности из 4 заводов выполнили план: в январе - 1 завод, в феврале - 1 завод, в марте - 4 завода, в апреле -3 завода, в мае - 2 завода. Если взять все заводы боеприпасов, вооружения и авиации вместе, то в январе план выполнили 10 заводов, в феврале - 11 заводов, в марте - 19 заводов, в апреле - 21 завод, в мае - 22 завода, то есть количество заводов, выполняющих государственные задания, увеличилось больше чем вдвое и это при систематически возрастающих заданиях Государственного Комитета Обороны. По заводам электропромышленности из 10 заводов выполнили план: в марте - 1 завод, в апреле - 1 завод, в мае - 5 заводов, в июне -5 заводов. Заводы, производящие боеприпасы и вооружение, преодолели имевшееся к VI пленуму обкома ВКП(б) отставание, значительно увеличили производство всех видов боеприпасов и вооружения и в последние месяцы выполняют установленные им задания Государственного Комитета Обороны (завод № 5 комбината № 179, заводы № 69, 350 и другие). Производство снарядов за прошедший период увеличено в 3 с лишним раза, снарядов крупного калибра - в 3,6 раза, производство патронов - в 2 раза. За этот же период в области освоено производство ряда новых видов боеприпасов и вооружения - крупных мин, бронебойных и трассирующих снарядов, авиавыстрела, взрывателей и других. Ряд заводов, производящих вооружение, систематически перевыполняет свои производственные планы (заводы [№] 69, 350 и другие). Увеличение выпуска предметов вооружения только по одному заводу № 69 в мае месяце по сравнению с январем позволяет дополнительно вооружить 9 артиллерийских полков, полторы танковых дивизии, 9 противотанковых артиллерийских полков, 20 зенитных батарей. Производство самолетов на заводе им. Чкалова за 5 месяцев увеличилось в несколько раз. Только прирост продукции за апрель и май месяцы дает возможность скомплектовать несколько авиационных полков. Как вы знаете, одного выполнения планов сейчас уже недостаточно. Напряжение на фронтах Великой Отечественной войны непрерывно растет. И мы вправе требовать от заводов, чтобы и в их производственной деятельности изо дня в день росло напряжение, рос подъем и энтузиазм рабочих масс, росла отдача продукции фронту. Надо не забывать, что каждый процент перевыполнения плана, каждый процент повышения мощности завода - это оснащение для новых полков и дивизий, это новые воздушные эскадрильи и корабли, это новые сотни тысяч снарядов, несущих смерть и уничтожение фашистским оккупантам. Промышленность нашей области до сих пор пополнялась огромным количеством оборудования за счет эвакуированных предприятий. Теперь, когда эвакуация предприятий закончена, эта возможность получения дополнительного количества станков и другого оборудования таким путем отпала. Ожидать дополнительных ресурсов станочного оборудования извне за счет других источников также нельзя, и надеяться на это мы не имеем права. Поэтому для повышения мощностей завода их хозяйственные и партийные руководители должны сейчас рассчитывать только на мобилизацию внутренних ресурсов станочного и другого оборудования, на более высокопроизводительное использование имеющегося оборудования. Рабочей силой область до сих пор удовлетворяла нужды заводов за счет мобилизации неработающего населения в городах, за счет комплектования строительных батальонов, за счет мобилизации рабочей силы в городских и районных центрах, колхозах, а также и за счет других источников организованного получения рабочей силы. Эти возможности получения рабочей силы теперь почти исчерпаны и, лучше сказать, отпали. Хозяйственным и партийным руководителям заводов следует ориентироваться только на правильное, наиболее полное и высокопроизводительное использование имеющихся кадров, на тщательное их обучение. Однако наша промышленность располагает огромными, все еще слабо используемыми резервами производственных мощностей и рабочей силы. Вот вам примеры. В день проверки:

На заводе № 188 мощности имеющегося оборудования используются только на 60%. На оборудовании этого завода имеется полная возможность увеличить производство патронов в 2-2,5 раза против того, что он сейчас дает.

По заводу № 3 смонтированное оборудование в мае месяце было использовано по снарядам крупного калибра всего лишь на 60—85 %.

На заводе № 635 мощность смонтированного оборудования используется только на 56 %.

На заводе № 564 из эвакуированного оборудования остались не пущенными в действие 240 станков и совершенно не установлены еще 40 станков.

На заводе имени Воскова не введено до сих пор в действие 157 станков ...

По заводам химической промышленности картина использования мощностей еще более разительна. Например, на заводе № 759 мощность установленного оборудования в мае месяце использована только на 23 %.

На заводе № 296 револьверные станки используются на 62 %, токарные - на 57 %, шлифовальные - на 38 %, фрезерные - на 66 % и прессы — на 63 %.

В эти цифры входят только учтенные, официально зарегистрированные потери. А сколько таких потерь не регистрируется, сколько станков ежедневно простаивают по разным причинам без регистрации этих простоев в сводках и графиках?!

На заводе № 1 комбината № 179 в день проверки по различным уважительным и неуважительным причинам простояло 19 % оборудования. За одну только смену из-за этого простоя недодано фронту 1 400 штук снарядов.

Мы по заслугам отмечали сегодня неплохую работу завода № 69, но и на этом заводе в день проверки только по одному механическому цеху оборудование имело 407 часов простоя по разным причинам. Поэтому один только этот цех в течение одного рабочего дня недодал вооружение для двух средних танков. В другом цехе этого завода (оптическом) в течение дня станки простояли 400 часов. При использовании хотя бы наполовину этих станков можно было бы выпустить дополнительно оптики для 15 средних и легких танков. На заводе № 350 по трем основным цехам простой оборудования по различным причинам в ночь на 1 июня составил 195 часов. При сокращении этих простоев наполовину можно было бы изготовить оснащение для целой артиллерийской батареи.

На заводе № 590 за май месяц простои рабочих составили 16 890 человеко-часов, а в день проверки - 29 мая, т.е. в конце месяца, когда по вредной традиции заводов напряжение достигает до предела, рабочие простояли 740 человеко-часов, т.е. каждый рабочий из основных цехов потерял в среднем 1 час 40 минут за смену. Потери от простоев оборудования в автоматно-револьверном цехе этого завода выражаются в 92 комплектах деталей для радиоприемника в сутки. Только ликвидация простоев оборудования на этом заводе даст возможность повысить выпуск продукции до 60 процентов.

На заводе имени Чкалова 3 мая стояло 220 станков, из них 27 станков - из-за отсутствия работы. Очень низок на заводе коэффициент использования оборудования. Например, по металлодавящему оборудованию он составляет всего 35 процентов.

На заводе № 65 при проверке 2 июня в первой смене 20 % оборудования бесцельно простаивало по причинам: неподачи инструмента на рабочие места, неподачи полуфабриката, из-за прогула рабочих, аварийного ремонта станков, то есть по причинам, полностью зависящим от нераспорядительности и бесхозяйственного отношения к использованию оборудования со стороны работников завода, со стороны его командиров. В результате за одну смену этим заводом недодано фронту 2 644 штуки различных снарядов. Директор этого завода т. Демидов, вместо устранения на самом заводе причин, мешающих нормальной работе по выполнению установленного плана, 28 мая направил в обком партии докладную, в которой сообщает, что на имеющемся оборудовании завод может ежесуточно выпускать всего только: детали №4 -600 штук, детали № 7 - 350 штук, детали № 10 - 650 штук, и то при условии бесперебойного снабжения качественным инструментом и тиражными деталями приспособлений. А для выполнения программы в 1 200 единиц в сутки по детали № 4 ему необходимо дополнительно дать 15 станков. Подписывая эту заявку на станки, т. Демидов допустил серьезную ошибку, не изучив предварительно мощности завода. Не успели, как говорят, еще высохнуть чернила, как оказывается, что в тот же самый день, т.е. 28 мая, рабочие изготовили на имеющемся оборудовании: детали № 4 - 675 штук, детали № 10 — 708 штук и на следующий день соответственно: детали № 4 — 850 штук, детали № 10 — 720 штук, а затем вскоре без всякого дополнительного оборудования выпуск детали № 4 был доведен до 1 100 штук в сутки. Если выпуск деталей на имеющемся оборудовании увеличен почти вдвое, то наверняка можно сказать, что при надлежащем руководстве со стороны директора и парторганизации отдача от станков на заводе W? 65 может быть значительно увеличена и на том же оборудовании можно намного увеличить выпуск снарядов. Это как раз и случилось. В июне месяце производство изделий на этом заводе увеличилось в 2-3 раза против мая. Эти успехи не пришли самотеком, тов. Демидов действительно поработал так, как подобает работать руководителю-большевику. О том, насколько неблагополучно обстоит дело с нарушениями трудовой дисциплины и прогулами на предприятиях, свидетельствует такой факт, когда за 5 месяцев 1942 года в суды области поступило 24 844 дела и за самовольный уход с предприятий 5 610 дел. Некоторые руководители тешат себя тем, что количество прогулов против довоенного времени сократилось, и все еще руководствуются средне-арифметическими довоенными цифрами, проявляя здесь ничем не прикрытое настроение тылового благодушия и забывая о том, что прогулы в военные время - явление совершенно нетерпимое и ни с одним фактом прогула руководители не имеют права мириться. Многие наши директора, да и руководители партийных организаций, свою роль в борьбе с прогульщиками часто сводят к одному -- отдать под суд. А суды, кстати сказать, до того мягкосердечны к прогульщикам и дезертирам производства, что часть из них месяцами, а то и полугодиями не привлекаются к ответственности. Немалые потери рабочего времени происходят у нас на многих предприятиях из-за неупорядоченности работы столовых, общежитий, трамвая, бань, парикмахерских и других социально-бытовых учреждений. Огромное количество рабочей силы, которое принял за последние 8 месяцев комбинат № 179, как вы знаете, мобилизовала вся область (наши города, районные центры, колхозы и даже предприятия). Руководителям комбината оставалось только проявить должную заботу по приему рабочей силы и бытовому ее устройству. Однако с этой работой руководители комбината не справились, в том числе и заместитель наркома боеприпасов т. Ивановский недооценил значения этого дела, передоверил его второстепенным лицам. Некоторой части мобилизованных для работы на комбинате, особенно девушкам, были созданы совершенно нетерпимые бытовые условия, в результате чего только за последние три месяца ушло с заводов комбината около 1 000 молодых рабочих. Почему это произошло? Да потому, что руководители комбината № 179 закрывают глаза на полную запущенность работы в жилищно-коммунальном управлении, на засоренность состава работников жилищных и бытовых учреждений сомнительными и чуждыми людьми, всевозможного рода ворами и расхитителями имущества. В общежитиях этого комбината в числе расхищенного более чем на один миллион рублей имущества было, например, такое, как одеяла, простыни, наволочки, подушки, кровати, т.е. как раз то имущество, недостаток которого особенно остро испытывал на себе мобилизованный на комбинат рабочий. О том, насколько бездушно и нечутко относились некоторые руководители предприятий к квалифицированным рабочим, свидетельствует известное областному активу дело о приеме и устройстве ленинградских рабочих, в результате которого бюро обкома ВКП(б) вынуждено было снять с постов и привлечь к ответственности большую группу руководителей областных и городских организаций, проявивших исключительно хамское отношение к рабочим города Ленина. Очень многие руководители предприятий сами жилья не строят. О подсобном хозяйстве не заботятся, транспорт не приобретают и не восстанавливают имеющийся, а продолжают писать в различных вариантах красноречивые записки о необходимости предоставления им готовых жилых домов, мобилизации транспорта для нужд предприятий, выделения им особых фондов питания и т.д. Подобного рода руководители, как правило, заканчивают свои трактаты так: «Непредоставление того-то и ... того-то повлечет за собой невыполнение очень важных заданий Государственного Комитета Обороны». Экономия средств, сырья, материалов, инструмента, электроэнергии - это дополнительное количество боеприпасов для фронта. Борьба за строжайшую экономию во всем должна вестись непрерывно, неослабно, должна стать незыблемым законом военного времени для каждого советского человека. Огромный ущерб в использовании мощностей наносят аварии станков и оборудования. Анализ показывает, что в большинстве случаев аварии станков происходят из-за невнимательного ухода, несоблюдения технического режима станков, а также из-за отсутствия своевременного планово-предупредительного ремонта. Например, на заводе JM» 208 металлорежущие станки, как правило, работают без охлаждения; на заводе № 644 охлаждение у многих станков бездействует. На многих заводах не установлен порядок выдачи инструктивной технической карты и не задается режим станка. Ремонт станков, как общее явление для многих предприятий, производится лишь в экстренных случаях, в связи с аварией и нередко длится многие дни. Например, на заводе имени Чкалова ремонт станка продолжается 10—12 дней, в результате чего ежедневно простаивают до 80 станков. Руководители многих заводов мало утруждают себя тем, чтобы перенести, применительно к своему оборудованию, высокопроизводительную технологию других предприятий, а «мудрят», затрачивая на это непомерно много времени, сил и средств, и не дают по этой причине фронту продукции. Вот вам пример: решением ГКО заводу № 296 было поручено организовать у себя выпуск артиллерийских панорам. Эти панорамы уже много лет тому назад освоены заводом № 69, на них разработана подробная технология, тщательно проверенная многолетним опытом. Технологическая документация была полностью передана заводу № 296, оказывалась также необходимая техническая консультация специалистами 69[го] завода. И что же? Вместо того, чтобы внедрить у себя проверенную технологию, главный технолог завода Шнейгауз, с санкции директора завода т. Бермана, начал «мудрить», придумывать «новости». Несмотря на категорическое запрещение заказчика, заменил один материал другим, и в результате освоение панорамы на заводе № 296 тянется недопустимо долго. Неоднократно устанавливаемые ГКО сроки сдачи продукции систематически срываются. Из этих данных с очевидностью вытекают следующие выводы: о большой нетерпимой текучести рабочей силы, переливе ее из одних предприятий в другие; о неосновательности ссылок на недостаток рабочей силы в связи с мобилизацией в РККА; несмотря на существующие указы Президиума Верховного Совета, о чрезвычайно большом количестве лиц, уволенных по собственному желанию; о росте числа прогульщиков. Текучесть рабочей силы в мирное время была нетерпимым явлением, тем более она не должна иметь места в условиях военной обстановки. Борьба за закрепление рабочей силы, борьба за постоянный состав рабочих — боевая неотложная задача всех хозяйственных руководителей, всех партийных организаций области. Для того чтобы закрепить постоянный состав рабочих на предприятиях, необходимо создать условия, и в первую очередь обеспечить правильную систему зарплаты. Однако некоторые хозяйственные и партийные руководители этого до сих пор еще не понимают. Так, одной из причин ухода мобилизованных девушек с завода № 65 является несвоевременный перевод учеников в высшие разряды. Девушки прошли ученическую подготовку, научились работать, получили квалификацию, однако их искусственно держат в разряде учеников. В связи с этим их материальное положение не улучшается. Ненормальным явлением как комбината № 179, так и многих других предприятий является низкий процент сдельщины и применения прогрессивной системы в заработной плате. Например, было охвачено сдельщиной в мае месяце по заводу № 325 — 43 процента, по заводу № 590 - 54 процента, по заводу № 556 - 63 процента. На комбинате №179 количество сдельщиков в мае составляет 63 процента, на заводе №617-31,9 процента. Колоссальные резервы мощностей заводов кроются не только в простоях оборудования, установленного и не установленного, не только в невыполнении норм выработки. На предприятиях нашей области имеет место совершенно недопустимое в военных условиях ослабление борьбы с нарушениями трудовой дисциплины. При проверке 2 июня завода № 1 установлено, что в этот день не вышел на работу по разным уважительным и неуважительным причинам 351 человек. На заводе имени Воскова в этот же день не вышло на работу 209 человек. На заводе имени Чкалова только в одном 3-м цехе 30 мая не вышли на работу с разрешения администрации 83 рабочих, в цехе №90 -28 рабочих, в механическом цехе № 1 - 19 рабочих, а в целом по заводу 180 человек не вышли на работу с разрешения администрации. От таких отпусков «благодетелей» заводом имени Чкалова недодано фронту только за май месяц несколько самолетов. Другими словами, директор встал на путь нарушения закона, чего мы не можем разрешить никому. На заводе № 590 только так называемые административные отпуска за 5 месяцев составили 1 176 человеко-дней, на заводе № '617 — 1 236 человеко-дней. По заводам комбината №179-61 496 человеко-дней. Большие достижения в совершенствовании технологии и повышении производительности труда принадлежат тысячникам, многосот-никам, многостаночникам, рабочим, совмещающим несколько профессий,- всем гвардейцам трудового фронта, вскрывшим огромные резервы повышения производительности труда, резервы, которые используются нами пока еще неудовлетворительно. За последние месяцы на наших заводах резко возросло число многосотников и тысячников, новаторов производства, смело ломающих установленные каноны и обычаи. Так, завод имени Чкалова вырастил в своих рядах 277 тысячников и больше 4 000 двухсотников, почти половина всех рабочих завода № 69 является стахановцами. Число этих примеров можно было бы умножить, но и приведенные факты говорят сами за себя. Широко известны достижения инициатора движения тысячников в нашей области тов. Ширшова, токаря завода имени Чкалова Бориса Зенкова, дающего свыше 10 000 % нормы, шруповщика завода № 69 тов. Афанасьева, достигшего производительности почти в 7 000 % нормы, фрезеровщика Давыдова с завода № 350, Таллалова, Лисенкова и многих других передовиков. Недавно в нашей печати были опубликованы данные о подлинно стахановской работе слесаря-инструментальщика т. Таллалова (с комбината № 179). Тов. Таллалов 30 мая применил оригинальное приспособление на производстве клейм и выполнил 212 норм, заменив таким образом 212 рабочих. Вместо 8 минут, затрачиваемых раньше на изготовление одного клейма, тов. Таллалов затрачивает на эту операцию сейчас немного больше 2 секунд. Вслед за ним 31 мая другой слесарь-инструментальщик этого же завода т. Лисенков, используя приспособление т. Таллалова, за 1 ч. 22 мин. изготовил 44 тысячи клейм, т.е. затратил на изготовление одного клейма меньше 2 секунд. За несколько часов работы тт. Лисенков и Таллалов сделали такое количество клейм, которое обычно выполнялось за 1,5—2 месяца, а ведь клейма изготовляются в больших количествах на всех или почти на всех наших предприятиях. Методы работы тт. Ширшова, Марцинкевича, Гуцулюка и других на токарных, фрезеровочных и шлифовальных работах, позволяющие им выполнять по 30 норм в смену, дают возможность освободить огромное количество слесарей, фрезеровщиков и шлифовальщиков на предприятиях нашей промышленности для других работ. Так, например, только тт. Ширшов и Марцинкевич за май месяц сделали работы столько, сколько обычно на этом заводе выполняли раньше 367 токарей. Но мы не можем за деревьями не замечать леса, не можем не видеть того, что стахановцев на наших предприятиях по сравнению со всей массой рабочих, занятых на промышленных предприятиях, еще мало. Так, общее число стахановцев на всех промышленных предприятиях города Новосибирска в мае месяце было всего лишь 27 процентов к общему числу рабочих. Из них многосотников - 7,6 процента, многотысячников -пока первые сотни. Двадцатников, оканчивающих месячное задание к 20 числу месяца, насчитывается 4 056 человек, причем большинство их на предприятиях местной промышленности и промкооперации. При общем росте производительности труда на предприятиях области в течение I квартала почти на 25 процентов многие крупные предприятия еще далеко не достигли установленного для них уровня производительности труда. Так, выработка продукции на одного рабочего за I квартал 1942 года составила ... по заводу имени Чкалова - 86,3 процента к плану, по заводу № 65 — 41,4 процента к плану, по комбинату № 179 — 77,1 процента к плану. Причиной низкой производительности труда является в первую очередь невыполнение государственных норм рабочими. Не выполняющие нормы выработки по отношению только к общему числу сдельщиков по отдельным предприятиям за май месяц составляют: по комбинату № 179 - 16,4 процента, по заводу № 325 - 25,6 процента, по заводу № 635 — 18,3 процента, по заводу .№ 69 - 15,3 процента, по заводу имени Чкалова — 14,0 процента, по заводу № 208 — 17,0 процента, по заводу № 644 - 16,4 процента. На заводе № 296 до 40 процентов рабочих не выполняют норм, на заводе № 65 около 60 процентов рабочих, не выполняющих норм. В общей сложности во всей промышленности нашей области наберутся десятки тысяч рабочих, которые не выполняют установленных норм выработки. Только по предприятиям города Новосибирска насчитывается свыше 10 тыс. рабочих, не выполняющих норм. А это значит, что десятки тысяч рабочих недодают весьма значительную долю продукции, нужную для страны и для фронта. Одной из причин невыполнения норм и низкой производительности труда является недостаточная квалификация рабочих в связи с тем, что в большинстве они, пришедшие недавно на производство, еще не приобрели этой квалификации. Для повышения квалификации рабочих есть один путь - это настойчивое производственное обучение рабочих. Предприятия, вступившие на этот путь, добились отличных результатов. Тот же завод № 69, где производственное обучение рабочих во всех формах поставлено широко, имеет и производительность труда значительно выше многих предприятий. Например, в феврале по отношению к плану января 1942 года производительность труда на этом заводе составила 162,4 процента, в марте - 154,1 процента, в апреле - 182,7 процента. На предприятиях области развернулась большая работа по обучению рабочих в стахановских школах индивидуальным и групповым обучением, но сделано еще очень мало. За пять месяцев по городу Новосибирску обучено 12 000 человек. Получила же промышленность ... новых рабочих за это время много больше. Кроме того, анализ работы школ по городу Новосибирску показывает, что они работают еще недостаточно эффективно и к внутреннему содержанию их работы внимание руководящих работников цехов и заводов не приковано. Мало набрать рабочих. Для того, чтобы обеспечить наши предприятия рабочей силой и добиться выполнения норм выработки каждым рабочим, необходимо закрепить рабочих за производством и сделать состав рабочих на предприятиях постоянным. За период военного времени в составе рабочей силы Новосибирской области произошли известные изменения; часть рабочих мобилизована в Красную Армию, на смену им пришла молодежь, пришли женщины, девушки из деревень и городов. Со стороны партии и правительства для обеспечения промышленности и транспорта рабочей силой принят целый ряд мер, изданы указ о мобилизации городского неработающего населения, указ об ответственности рабочих за самовольный уход с оборонных предприятий, организована широкая сеть ремесленных училищ и ФЗО, отпускаются значительные средства предприятиям непосредственно для организации различных школ и проведения курсовых мероприятий по подготовке и переквалификации рабочей силы. Однако в результате очень слабой борьбы партийных, профсоюзных и хозяйственных руководителей за закрепление рабочей силы на отдельных предприятиях, за выполнение указов правительства, в нашей области происходит колоссальная текучесть рабочей силы. На значительном количестве предприятий области чрезмерно велики потери времени из-за неорганизованности общественного питания. Очереди и простои в столовой происходят из-за близорукости некоторых директоров, до сих пор не принимающих должных мер по обеспечению столовых посудой, мебелью, всем необходимым, чтобы устранить эти очереди и потери времени. На заводе № 65 рабочие затрачивают на обеды по 2 и больше часа, потому что в столовых несвоевременно приготовляют пищу. Огромной движущей силой в борьбе за дальнейший подъем производительности труда в нашей стране является социалистическое соревнование и стахановский труд. Руководство соцсоревнованием отнюдь не означает формальное принятие условий соревнования заводом, цехом, бригадой, рабочим. Само принятие обязательств не решает успеха дела. Соревнование даст свои результаты лишь тогда, когда партийные организации поднимут активность рабочих, обеспечат их готовность, закалят их волю к полному выполнению обязательств. А этого можно добиться лишь при работе с каждой группой рабочих, с каждым рабочим в отдельности. В нашей области есть много предприятий, где правильно поняли задачи социалистического соревнования и правильно его организовали, используя различные новые формы соревнования. Например, на ряде заводов — № 1 и № 5 комбината № 179 и других - применяются ... фронтовые задания, сатирические листовки, остро бичующие недостатки работы, газеты-многотиражки, бюллетени с трудового фронта, цеховые радиопередачи примеров высокой производительности труда, показ на киноэкране методов работы многосотников и тысячников. Цехам ежедекадно передаются заводские переходящие Красные знамена, организуются бригады имени героев Отечественной войны, фронтовые бригады и смены, производится передача на хранение областных и городских переходящих Красных знамен лучшим цехам, 15-минутки на стыках смен, фотовитрины выдающихся стахановцев с показателями их работы и т.д. В цехе висят плакаты: «Большевистское спасибо т. Алексеевой, давшей 320 процентов своего дневного задания!», «Равняйтесь все по т. Иванову, выполнившему 1 020 процентов нормы!» и т.д. Плакаты эти вывешиваются сразу же после достижения рабочим рекордной выработки и имеют большое мобилизующее значение. В ряде цехов многих заводов широко распространены плакаты с технологическим описанием метода, пользуясь которым тысячники добивались рекордной выработки. В этих плакатах показана технологическая схема старого метода обработки, затем дано описание внесенного усовершенствования и нового метода обработки детали. Такие плакаты пользуются популярностью и способствуют выращиванию новых тысячников. В развертывании социалистического соревнования имеется довольно пестрая картина. Есть бригады, цеха, предприятия, где социалистическое соревнование стало действительно фактором, движущим рост производительности и выполнения планов выпуска продукции. Но есть бригады, цеха, даже на предприятиях инициаторах Всесоюзного социалистического соревнования, которые еще по-настоящему не включились в социалистическое соревнование. Вот, например, завод № 188. Коллектив этого завода взял обязательство во Всесоюзном соревновании программу II квартала выполнить 28 июля сего года. Этого обязательства коллектив не выполнил. На 1 июля программа выполнена на 99 процентов, а июньская программа -всего лишь на 80,2 процента. Коллектив цеха X? 22 этого завода взял обязательство июньский план выполнить к 28 июня на 105 процентов, а фактически к 1 июля выполнил его на 50,5 процента. Товарищи, наша область - крупнейшая индустриальная, военная и продовольственная база Советского Союза. Наша область в числе других областей обеспечивает победу Красной Армии на фронте и окончательный разгром германского фашизма. Это обстоятельство учтено гермайскими фашистами и их агентурой. Германское командование через разведывательные органы всячески изощряется и выискивает средства и пути для ослабления нашего тыла. Вражеские шпионы, диверсанты и лазутчики стремятся любыми способами проникнуть не только в прифронтовую полосу, но и в наш глубокий тыл с тем, чтобы какими угодно средствами поколебать единство советского народа и подорвать его экономическую силу. Поэтому сегодня на пленуме областного комитета партии вопрос о бдительности и беспощадной борьбе с благодушием, беспечностью, разгильдяйством и ротозейством в наших рядах должен быть поднят с еще большей силой, с еще большей остротой, с еще большей суровой критикой, с разоблачением конкретных носителей этого зла, равносильного в условиях военного времени, в условиях сложившейся обстановки прямому предательству и измене нашей Родине. В связи с этим я должен сообщить пленуму, что наша Новосибирская область является объектом самой активной агрессии фашистов и их союзников. Вот вам факты. Недавно поймали одного из диверсантов, заброшенного в октябре 1941 года в нашу область. Этот диверсант для выполнения задания гестапо устроился на заводе имени Чкалова и готовил большую по замыслам и размеру диверсию на заводе. Такой же диверсант, заброшенный немцами, был недавно задержан и разоблачен чекистами на комбинате № 179, куда он устроился на работу для того, чтобы собрать интересующие немцев сведения и подготовить взрыв. Нашими наркомвнудельцами пару месяцев тому назад была раскрыта шпионская подрывная организация, действовавшая по заданиям германской разведки. Эта организация была создана немцами в Новосибирской области за несколько месяцев до войны. В организацию гестаповцами были завербованы троцкисты, бывшие белые офицеры, кулаки, пробравшиеся на военные заводы нашей области. Эти предатели, продавшиеся гестапо, передавали врагу сведения о нашей промышленности и по указанию своих хозяев готовили взрывы на крупнейших предприятиях ... Эта организация не совершила этих диверсионных актов лишь потому, что наши чекисты не прозевали и своевременно эту организацию арестовали. На один из военных заводов нашей области пробрался под видом политэмигранта, члена французской компании германский шпион Ш. О том, как он попал в Советский Союз и с какими целями, при допросе показал: «В апреле 1941 года я получил визу на выезд в Советский Союз и явился к обер-лейтенанту Бернгард. Последний дал мне инструкции, указав, что гестапо прежде всего интересует состояние Красной Армии, ее вооружение, а также работа военных заводов. Бернгард дал мне указания, — рассказывает шпион Ш. — добиваться создания к себе соответствующего доверия и авторитета. В этом направлении я должен был использовать свою "принадлежность" к французской компартии и пребывание в рядах республиканской армии в Испании; рассказать, что я вынужден был бежать из Франции по причинам преследования меня, как еврея, и спасения от репрессий со стороны полиции за революционную деятельность». Этот шпион в начале войны вместе с эвакуированными прибыл в Новосибирскую область и успел из среды антисоветских элементов навербовать агентуру, готовясь к проведению диверсионных актов в военной промышленности. Этому шпиону не удалось привести свой план в действие только лишь потому, что наши чекисты не прозевали и своевременно его и созданную им агентуру арестовали. Не так давно наши чекисты вскрыли группу так называемых «вырвавшихся из окружения немцев», как они себя зарекомендовали. Последующая проверка показала, что эти уголовники бежали из лагерей и в районе Днепропетровска перешли к немцам. На следствии они показали, что немцами были приняты хорошо и им даже было разрешено в течение нескольких дней грабить и убивать советских граждан. Затем этих грабителей немцы поместили в специальную школу, где они прошли курс обучения по шпионажу и подрывной работе, а затем были переброшены с заданием - пробраться в тыл, устроиться на военных заводах, устраивать пожары, ломать станки, производить крушения железнодорожных поездов и так далее. Как видите, для германской разведки расстояние не имеет значения, что у нас, в так называемом глубоком тылу, не так уже все спокойно. Однако это еще не все. Есть еще другое государство, которое с нами не воюет, но готовится к войне, а в связи с этим готовится к подрывной, диверсионной и террористической борьбе опять же в нашем тылу и, в частности, в нашей Новосибирской области. Я не буду называть это государство, но приведу несколько фактов из деятельности разведки этого государства. В 1942 году в Новосибирске вскрыта шпионская организация разведки этого же государства, которая была создана по указанию консульства, находящегося в Новосибирске. Путем подкупа, шантажа и разложения молодежи, работающей на военных заводах, агенты разведки вербовали свою агентуру, покупали от них секретные сведения как о промышленности, так и о Красной Армии. Наряду со шпионажем, эта организация с началом войны на востоке против Советского Союза должна была проводить подрывную деятельность.

Секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) М. Кулагин

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 520. Л. 4-8, 10-11, 13, 16-17, 20. 21, 32-33. Копия. Типографский экземпляр (12159).

2 июля 1942 вышло Распоряжение ГКО № 1947 [О направлении на московские заводы, изготовляющие 82 мм мины и спецстанки для их обработки, 1200 слушателей Московского учебно-курсового института обкома Союза работников высшей школы.] (7039, 94).

2 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1948 Об ответственности железнодорожных служащих за сохранность перевозимых по железным дорогам народнохозяйственных грузов в военное время. (7039, 95-96).

2 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1949 Об организации ремонта 203 мм гаубиц образца 1931 г. Б-4 на заводах Наркомвооружения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 40, лл. 97-97об (11012).

2 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1950 Об обеспечении Дальневосточной армии и Тихоокеанского флота аккумуляторными батареями для подводных лодок, танков и самолетов. (7039, 98-99,100-102).

2 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1951 О т.т. Колонине С.Е. и Иванченко З.Ф. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 40, лл. 103 (11012).

Армия:

2 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 2 июля на Курском и Севастопольском направлениях наши войска вели бои с противником.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

На Курском направлении наши войска отбивали атаки немецко-фашистских войск и нанесли противнику большие потери. За два дня части под командованием тов. Пухова уничтожили 39 немецких танков и бронемашин, 64 миномёта, 24 орудия, 6автомашин и 36 повозок с боеприпасами. На этом участке противник потерял убитыми до 7.000 солдат и офицеров. Красноармейцы и командиры проявляют величайшее мужество и отвагу в борьбе с гитлеровцами. Когда у миномётчиков младшего лейтенанта Сорокина был израсходован весь запас мин, бойцы начали бить немцев из винтовок. Младший лейтенант Сорокин уничтожил 25 гитлеровцев, красноармейцы тов. Реус — 35, тов. Гасанов — более 30 гитлеровцев. Младший лейтенант Паршин из пулемёта истребил 60 немцев. Артиллерийская батарея старшего лейтенанта Пантелеева подверглась ожесточённой бомбардировке 20 немецких самолётов. Вслед за этим пехота противника перешла в наступление. Наши артиллеристы смело встретили врага. Ведя огонь прямой наводкой, они уничтожили до 400 солдат и офицеров противника. Успешно действует на Курском направлении наша авиация. В течение дня сбито 28 немецких самолётов.

Неувядаемой славой покрыли себя защитники Севастополя. Они стойко и мужественно обороняют от немецко-фашистских захватчиков каждую пядь советскойземли. Противник крупными силами предпринял атаку на участок подразделения тов. Торбуна. Наши бойцы бросились в контратаку и уничтожили до роты гитлеровцев. Миномётная батарея старшего лейтенанта Мельченко уничтожила свыше 150 солдат и офицеров противника. Краснофлотцы тт. Киселёв, Новицкий Я Корван подбили тяжёлый немецкий танк. Командир противотанковой пушки тов. Джаман сбил немецкий самолёт «Хеншель-126».

Бойцы мотострелкового подразделения тов. Пузыревского (Юго-Западный фронт) в течение двух дней отражали атаки численно превосходящих сил противника. Потеряв до 1.000 человек убитыми и ранеными, немцы отступили на исходные позиции.

Разведывательная группа одной нашей части (Южный фронт) уничтожила 268 солдат и офицеров противника. Нашими бойцами захвачены 8 пулемётов и пленные.

Шесть наших лётчиков-истребителей из части тов. Клещёва в воздушном бою сбили 6 немецких бомбардировщиков.

Партизанский отряд под командованием тов. Д., действующий в одном из оккупированных немцами районов Калининской области, на днях совершил налёт на посадочную площадку самолётов противника. Партизаны перебили охрану и сожгли два разведывательных немецких самолёта.

Партизаны отряда тов. О., действующие в одном из районов Орловской области, за два месяца истребили до 1.000 немецких оккупантов, уничтожили 16 повозок, 37 автомашин, взорвали склад с боеприпасами и пустили под откос 8 эшелонов противника. В боях с немецкими захватчиками партизаны захватили винтовки, пулемёты, миномёт и несколько тысяч патронов.

Немецкий обер-ефрейтор Пауль Кремд писал недавно из Могилёва унтер-офицеру Густаву Кнорру: «Каждый день в военную тюрьму прибывают новые группы арестованных. Все камеры переполнены. Сегодня в моё дежурство доставили фельдфебеля, дезертировавшего из части. В французскую кампанию мы с ним служили в одной роте. Он держался очень развязно и насмешливо сказал: «Приготовьте хорошие квартиры, к вам идёт пополнение. Отвоевавшиеся солдаты идут на отдых в тюрьму». В ночь на воскресенье из тюрьмы сбежали пять дезертиров, приговорённых к смертной казни... Здесь очень неспокойно. Каждый день исчезают автомобили, повозки, лошади. Вчера украли два «Мерседеса», а недавно кто-то увёл штабную машину... Жители ненавидят нас».

В лесах у города Соданкюля (Финляндия) скрываются вооружённые группы финских солдат, дезертировавших с фронта. Эти солдаты называют себя «лесной гвардией». Они недавно напали на отряд шюцкоровцев и немецких солдат. В завязавшейся схватке убито 18 немцев и 5 шюцкоровцев. Недавно группа «лесной гвардии» совершила вылазку в город Соданкюль и увела с собой в лес двух немецких офицеров.

Завод, где директором тов. Кисурин, был эвакуирован из прифронтовой полосы в глубокий тыл. На новом месте коллектив завода выпускает боеприпасов в два раза больше, чем раньше. Июньский план заводом выполнен за семь дней до срока.» (14940).

2 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 2 июля на Курском направлении наши войска весь день вели крупные танковые бои с противником.

На Белгородском и Волчанском направлениях завязались упорные бои наших войск с наступающими немецко-фашистскими войсками.

На Севастопольском участке фронта наши войска вели ожесточённые рукопашные бои с противником на окраине города.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 1 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено несколько десятков немецких танков, более 300 автомашин с войсками игрузами, около 40 подвод с боеприпасами, взорваны 3 склада с боеприпасами и один склад с горючим, рассеяно и частью уничтожено до четырёх батальонов пехоты противника.

Упорные бои на одном из участков Юго-Западного фронта вела наша танковая часть. В течение дня танкисты уничтожили свыше 1.000 немецких солдат и офицеров, подбили и сожгли 16 танков противника. В этом бою командир тов. Кановин своим танком уничтожил четыре немецких машины. На другом участке пятьдесят немецких танков пытались прорваться в расположение наших войск. Девять отважных бронебойщиков из истребительного отряда старшего лейтенанта Шанцева открыли огонь и подожгли 7 немецких танков.

На отдельных участках Западного фронта артиллерийским огнём наших частей разрушено 10 немецких ДЗОТов и блиндажей, взорвано минное поле, подавлен огонь 5 миномётных и одной артиллерийской батарей, рассеяно и частично уничтожено несколько групп вражеской пехоты общей численностью до трёх батальонов.

Пехота противника, поддержанная авиацией и 40 танками, перешла в наступление на одном из участков Калининского фронта. Ценой больших потерь гитлеровцам удалось потеснить наше боевое охранение и занять высоту. Бойцы части, где командиром тов. Тарасов, контрударом отбросили противника и снова овладели высотой. Подбито 6 немецких танков, сбит бомбардировщик противника. Гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными свыше 200 солдат и офицеров.

Часть, действующая на одном из участков Ленинградского фронта, в трёхдневных боях с противником уничтожила до 300 немецких солдат и офицеров, 4 огневые пулемётные точки и обоз с боеприпасами и продовольствием. Наши артиллеристы подавили огонь миномётной и 5 артиллерийских батарей противника.

Бойцы тт. Чуб и Бригневич огнём из винтовок сбили немецкий самолёт. На другом участке группа красноармейцев ружейно-пулемётным огнём уничтожила «Мессершмитт-109».

Несколько партизанских отрядов, находящихся в Минской и Полесской областях Белоруссии, за время своей боевой деятельности уничтожили до 3.000 немецких оккупантов. Партизаны организовали крушение 13 железнодорожных эшелонов противника, уничтожили 140 автомашин и десятки складов с боеприпасами, горючим и продовольствием.

Пленный солдат 11 роты 61 полка 7 немецкой пехотной дивизии Иозеф Крексгаммер рассказал: «Зимой 7 дивизия понесла огромные потери. Полки были обескровлены. В ротах осталось очень мало людей. В 11 роте, например, насчитывалось всего лишь 30 солдат. В апреле прибыло пополнение, и наша рота получила 100 человек. 28 июня части дивизии атаковали позиции русских и пытались захватить важный оборонительный рубеж. Все атаки закончились неудачей. Нам нанесли тяжёлое поражение. Из 11 роты в живых осталось всего 10 раненых солдат».

Немецко-фашистские мерзавцы истребляют мирное население в оккупированных советских районах. 11 июня гитлеровские бандиты загнали в болото 80 женщин, стариков и детей—жителей деревни Кузьмино, Смоленской области, и расстреляли их из автоматов. Немецкие захватчики дочиста ограбили крестьян деревни Шиловичи, а все дома и постройки сожгли. По приказу военных властей гитлеровцы скашивают на сено еще не созревшую рожь, обрекая население на голодную смерть.» (14940).

2 июля в 1942 году к концу дня противник продвинулся в полосе Брянского фронта на глубину 60 - 80 км и в полосе Юго-Западного фронта до 80 км, окружив западнее Старого Оскола часть сил 40-й и 21-й армий (14940).

2 июля в 1942 году подводная лодка «С-7» под командованием С.П.Лисина вышла из Кронштадта в свой знаменитый поход. Спустя три дня она покинула Лавенсари. Лисину удалось быстро и скрытно форсировать Финский залив благодаря рискованному маневру — ночному переходу через минное поле «Юминда» в надводном положении. Уже вечером 7-го «эска» вышла из залива и направилась к Норчёпингской бухте. Необходимо отметить, что отведенная «С-7» позиция захватывала и территориальные воды Швеции, а в боевом приказе значилось: «Уничтожать все транспорты и неприятельские военные корабли, за Исключением военных кораблей шведского флота, атаки которых запрещаются». Такое указание объясняется использованием немцами шведских территориальных вод для перевозки стратегически важной железной руды. Кстати, первым нарушили нейтралитет шведы — утром 9 июля их патрульный самолет безуспешно атаковал заряжавшую аккумуляторы «С-7». В тот же день Лисин в отместку выпустил две торпеды в шведский пароход «Норег», но тот сумел уклониться. Вечером подлодка напала на одиночный транспорт. При выстреле торпеду зажало в аппарате, и второй залп пришлось делать уже из надводного положения. Погибший пароход «Маргарета» : 1272 брт) совершал рейс из Германии в Швецию с грузом угля. Утром 11 июля атаке подвергся очередной конвой. На этот раз торпеда поразила направлявшийся в рейх рудовоз «Лулео» (5611 брт) (Оба потопленных «С-7» шведских судна, вопреки утверждениям МИД Швеции, были торпедированы в 8 милях от суши, то есть за пределами 6-мильной зоны территориальных вод). Судно быстро затонуло, а шведские сторожевики «Снаппханен» и «Ягарен» сбросили на «С-7» 26 глубинных бомб, не причинивших ей никаких повреждений. К утру 5 августа, после четырехдневного поиска у западного побережья Моонзундских островов, «эска» вернулась к маяку Ужава. Спустя несколько часов Лисин обнаружил одиночный транспорт — финский пароход «Похьянлахти» (682 брт), шедший с грузом картофеля из Риги в Мянтилуото. Командир выпустил последнюю торпеду, но она изменила траекторию и прошла мимо. В распоряжении командира оставалось лишь 45-мм орудие. После первых же выстрелов судно остановилось и спустило шлюпки. Поскольку оно долго не хотело тонуть («С-7» пришлось израсходовать 380 45-мм снарядов!), обстрел продолжали в течение часа. 9 августа практически безоружная субмарина получила разрешение возвращаться в базу. Переход был совершен в рекордно короткие сроки. Уже вечером 11-го лодка всплыла в 2 милях от Лавенсари и на следующий день оказалась в Кронштадте. Это был самый успешный поход советской ПЛ. Швеция на месяц приостановила вывоз железной руды в Германию. Немцы были вынуждены разработать целый комплекс мер по недопущению проникновения советских лодок к берегам Швеции (14940).

2 июля в 1942 году под Севастополем уцелевшие командиры возродили Военный совет Приморской армии и попытались восстановить управление войсками СОР. Из всех тыловиков и ходячих раненых создали сводные роты и отправили на передовую. В течение дня возле 35-й батареи отбиты 10 немецких атак. Защищая Херсонесский аэродром погибли остатки 172-й стрелковой дивизии. С наступлением темноты сводный отряд моряков ЧФ и красноармейцев после рукопашного боя вернул Камышовую бухту, пытаясь обеспечить подход ночью транспортов для эвакуации Приморской армии (14940).

2 июля в 1942 году немецкая авиация осуществила массированный налет на Новороссийск. В Цемесской бухте немецкой авиацией потоплен лидер эсминцев Черноморского флота "Ташкент".

В период с 22 июня 1941 по 1 июля 1942 г. средний налет, приходящийся на одну боевую потерю Ил-2 по всем фронтам по официальным данным ВВС, составил 13 самолето-вылетов, то в период с 01.08.42 г. по 01.06.43 г. - уже 26'самолето-вылетов на одну боевую потерю (6467).

2 июля 1942 по дороге из осажденного Севастополя погиб русский писатель, автор “12 стульев” Евгений Петров (4962).

2 июля 1942 под Севастополем уцелевшие командиры возродили Военный совет Приморской армии и попытались восстановить управление войсками СОР. Из всех тыловиков и ходячих раненых создали сводные роты и отправили на передовую. В течение дня возле 35-й батареи отбиты 10 немецких атак. Защищая Херсонесский аэродром погибли остатки 172-й сд. С наступлением темноты сводный отряд моряков ЧФ и красноармейцев после рукопашного боя вернул Камышовую бухту, пытаясь обеспечить подход ночью транспортов для эвакуации Приморской армии (4963 ).

2 июля 1942 после 8-месячной осады пал Севастополь (4962).

2 июля 1942 при налете на Новороссийск и Анапу немцы потопили лидер Баку и транспорт Украину + 2 буксира (1085,161).

2 июля 1942 немецкая авиация выполнила массовой налет на Новороссийск (3186).

2 июля 1942 ЧФ понес большие потери в результате авианалета на Новороссийск. Досталось и ТКА - №33 и 112 погибли и, по крайней мере, один получил повреждения (6002).

2 и 17 июля 1942 г. североморцы выполнили первые вылеты с торпедами, совершили, но успех пришел позже. 29 июля, на основании данных воздушной разведки, пара Ил-4, которую вел капитан Гарбуз, атаковала конвой противника, состоявший из двух транспортов и семи кораблей охранения. В результате попадания двух торпед большой транспорт (водоизмещением около 15000 г) затонул (10734,85).

2 июля 1942 повреждений лидер Ташкент затонул у портовой стенки, не выдержав двух прямых попаданий авиабомб (3898).

2 июля 1942 года в районе Волово- Васильевка части 109 и 164-й танковых бригад встретились с основными силами 11-й танковой дивизии 4-й танковой армии (с немецкой стороны в бою участвовало до 80 боевых машин). Весь день здесь шли тяжелые танковые бои, стоившие больших потерь обеим сторонам. Так, по показанию пленного ефрейтора 11-й танковой дивизии, к концу дня в его роте из 17 танков оставалось боеспособными лишь 8 машин». Но и потери 16-го танкового корпуса были большими. Например, только 164-я танковая бригада безвозвратно потеряла 10 Т-34 и 10 Т-60, а 360-й танковый батальон 109-й танковой бригады, потеряв в ходе боя связь со своим штабом, стал отходить, попал в засаду и был полностью уничтожен (в батальоне к тому времени насчитывалось 8 танков).

В течение последующих дней части корпуса получили задачу атаковать противника совместно с 1-м танковым корпусом и овладеть Захаров- кой. Однако из-за больших потерь и отставания 1-го танкового корпуса атака не удалась. Более того, 5 июля под давлением превосходящих частей противника, части 16-го танкового корпуса отошли на восточный берег реки Олым. Попытки корпуса в течение пяти раз восстановить положение успеха не имели.

Причиной неудачных действий 16-го танкового корпуса являлось плохое взаимодействие подразделений внутри танковых бригад, взаимодействие между бригадами практически отсутствовало, разведка почти не велась. Кроме того, в воздухе полностью господствовала немецкая авиация.

Бывшему командиру Х79-й танковой бригады 16-го танкового корпуса, впоследствии генерал-полковнику танковых войск В.С. Архипову бои на реке Кшень запомнились «особенно крепко из-за многочисленных неиспользованных нами возможностей... Вместо того, чтобы сбить противника с плацдарма ударом танкового кулака, мы пытались столкнуть его пальцем. В первый день бросили против двадцати немецких танков и двух батальонов автоматчиков, овладевших Новым Поселком, примерно столько же стрелков, но вдвое меньше танков. На второй день - 20 наших танков против 4050 фашистских и так далее. Противник, наращивая свои силы, опережал нас, и если первый день боя за плацдарм мы имели общее превосходство в танках, но не использовали его в атаках, то к четвертому дню это превосходство перешло к противнику. Вот что значит применение танков с оглядкой, с дроблением танковых бригад и батальонов для закрытия брешей» (12217).

2 июля 1942 к концу дня противник продвинулся в полосе Брянского фронта на глубину 60 - 80 км и в полосе Юго-Западного фронта до 80 км, окружив западнее Старого Оскола часть сил 40-й и 21-й армий (4963 ).

2 июля 1942 года в оперативной сводке Советского Информбюро от сообщалось:

“На другом участке 50 немецких танков пытались прорваться в расположение наших войск. 9 отважных истребителей из Истребительного отряда старшего лейтенанта Шанцева подожгли 7 немецких танков” (10697).

За рубежом:

2 июля 1942 конвой PQ-17 не встретился с PQ-13, а Тирпиц и Хиппер стали готовится к атаке. 4 июля 1942 последовал приказ рассосредоточиться (2100).

2 июля в 1942 году неудачная попытка британского парламента вынести вотум недоверия правительству У.Черчилля (за – 25 голосов, против 476, воздержалось – 30) (14940).

Авиапромышленность:

3 июля 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКОП № 0534 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ БЛАГОДАРНОСТИ ЛЕТНОМУ СОСТАВУ 49 ББАП ЗА ОТЛИЧНУЮ ПЕРЕГОНКУ САМОЛЕТОВ С ИРКУТСКОГО АВИАЗАВОДА

В марте и июне месяцах 1942 г. командир 49 ББАП майор Сажин Н. И. с двадцатью экипажами своего полка перегнал с Иркутского авиазавода в район Москвы 21 самолет Пе-2 и 20 самолетов Пе-3.

Благодаря отличной подготовке полка, отличной организации и руководства перелетом, несмотря на сложность условий перелета и дальность маршрута, экипажи 49 ББАП в короткие сроки перегнали 41 самолет без единого летного происшествия.

Приказываю:

1. Командиру 49 ББАП майору Сажину Н. И. за образцовую организацию перегонки самолетов для фронта в короткие сроки без единого летного происшествия присвоить внеочередное военное звание подполковник.

2. Штурману 49 ББАП капитану Воробьеву А. Н. за хорошую подготовку к перелету личного состава в навигационном отношении присвоить внеочередное звание майор.

3. Инженера 49 ББАП военинженера 2 ранга Михалева М. С., техника-лейтенанта Беспальцева Д. И., техника-лейтенанта Мерзлякова Я. П. и лейтенанта Шибаева В. П. за отличное руководство и подготовку материальной части к перелетам, обеспечивших ее безотказность на протяжении всего маршрута наградить ценными подарками.

4. Остальному личному составу 49 ББАП, участвовавшему в перегонке самолетов, объявить благодарность.

5. Приказ объявить всему составу частей ВВС Красной Армии.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-лейтенант авиации НОВИКОВ (9844).

3 июля 1942 г. в соответствии с постановлением ГОКО № 1868сс и приказом № 533с от 16.07.1942 г. заводу-дублеру № 145 присвоено наименование ГС завод № 455 в системе 2ГУ НКАП.

В 1944 г. на завод передано производство агрегатов вооружения с завода № 487 в связи с изменением его профиля.

В 1943-46 г. на заводе действовало ОКБ-455 НКАП гл. конструктора И.И. Картукова.

Завод имел экспериментально-испытательную станцию с лабораторией и мастерскими в Кузьминках Ухтомского района. В 1946 г. она передана заводу № 81.

В 1946 г. началась реконструкция завода для расширения производства установок авиационного вооружения.

По приказу № 283ссоп от 25.04.1955 г. завод № 455 с 1.04.1955 г. передан из 2ГУ в 6ГУ. Началось освоение производства УРВВ, а позднее- и УРВП.

Велись работы по ракете Р-6 (К-53) с ТГСН; планировалось (но не было осуществлено) производство К-33; работы по К-5В (1960 г.).

В 1973 г. КМЗ имел наименование «предприятие- п/я В-2704». До начала 1990-х г. действовало НПО «Стрела», в состав которого входили КМЗ, КБ «Звезда», Бендерский машиностроительный завод (возможно, это завод «Прибор») и Костромской механический завод. Затем НПО распалось.

В начале 1995 г. произошло обьединение ОКБ "Звезда" и Калининградского машиностроительного завода "Стрела" в ГНПЦ (Государственный научно-производственный центр) "Звезда-Стрела".

Головное предприятие по разработке и производству авиационных, морских и сухопутных тактических КР (2002 г.).

Численность персонала (2002 г.)- 2500 чел.

Директор (1942 г.-)- Н.К. Сорокин, (-05.1943-03.1946 г.-)- Горбунов, (конец 1946 г.-)- М.П. Аржаков (одновременно был руководителем строительства завода), (-1995 г.)- С.П. Яковлев.

Гл. конструктор (2002 г.)- Ю.Д. Новиков.

Научный директор (2002 г.)- Ю.Д. Новиков. Технический директор (2002 г.)- И.Д. Тесля.

Гл. инженер (1946 г.-)- М.И. Муромцев.

Работали: Горбунов, (начало 1950-х)- Кузьмин.

Зам. Гл. конструктора (1974 г.)- В.Г. Кореньков.

Производство: ВАП-6М, ВАП-500 (1942-), ВАП-100, ВАП-250 (ВОВ); УРВВ: изд. "М" (РС-1-У) (1956-57), "И" (РС-2У) (1957-59), "ИС" (РС-2-УС) (1959-), "24" (Р-8М) (1959-), К-13, Р-98, К-55, К-40 (-1991), К-80 (Р-4); УРВП: Х-66, Х-23, Х-27, Х-25, Х-25М, Х-31, Х-35; ЗУР: 3М9; гладильные машины «Калинка».

ГС Завод № 455 НКАП, МАП, Костинский машиностроительный завод (КМЗ), Калининградский машиностроительный завод (КМЗ), НПО «Стрела», В-2704, КПКО «Стрела»

г. Костино Московской обл. ст. Болшево

141070 г. Королев Московской обл. ул. Ильича, 7

ОКБ завода № 455, ОКБ-455 НКАП гл. конструктора И.И. Картукова

г. Костино Московской обл.

ОКБ-145 НКАП И.И. Картукова в соответствии с приказом НКАП № 272с от 6.05.1943 г. возвращается из эвакуации на новое место в г. Костино на завод № 455 НКАП с образованием ОКБ-455 НКАП. Здесь продолжены работы по химическим боеприпасам. Создан химический разовый прибор ХАРП-500-300А для ВМФ. С 1946 г.- работы по пиропатронам для катапультных кресел летчиков по типу Не-162 и Не-219.

По приказу № 148с от 22.03.1946 г. ОКБ-455 МАП гл. конструктора И.И. Картукова в полном составе переведено на вновь образованный Завод № 81 МАП.

СКБ завода № 455, ОКБ-455 МАП, ОКБ "Звезда", А-3497

141070 г. Королев Московской обл., ул. Ильича, 7 тел. 519-55-01

СКБ образовано на заводе № 455 в 1956 г. для освоения производства РС-1-У (изд."М"). На базе К-5 и К-8 создана Х-66, на базе РС-2-УС – К-55.

С 1966 г.- ОКБ-455 МАП. Головное предприятие по разработке тактических УРВП.

В начале 1995 г. произошло обьединение ОКБ "Звезда" и Калининградского машиностроительного завода "Стрела" в ГНПЦ "Звезда-Стрела".

Начальник (1956-59 г.-)- М.Е. Едидович, Н.Т. Пикот.

Гл. конструктор (1966-73 г.)- Ю.Н. Королев, (1974-83 г.)- В.Н. Бугайский, (1983-86 г.)- В.Г. Голушко, (25.11.1986-94 г.)- Г.И. Хохлов (до этого- гл. конструктор УРВП в МКБ «Вымпел»), (1994-99 г.-)- Ю.Д. Новиков.

Зам. гл. конструктора (1970-е)- В.Г. Кореньков (далее работал в НИИАС), (-1994 г.)- Ю.Д. Новиков.

Гл. конструкторы (1956 г.-)- М.Е. Едидович (изд. «М»), С.П. Яковлев (Х-35).

Создано: УРВП: К-5 (РС-1У), Х-66 (пнв в 1968 г.), Х-23 (пнв в 1973 г.), -М, -Л, Х-27ПС (1974 г.), Х-25 (1976 г.), -Р, -МР, -Л, -МЛ, -МЛП, -П, -МП, -ПС, -МТ, -МТЛ, -МПУ, Х-31А (пнв в 1989 г.), -П (пнв в 1988 г.), Х-35 (пнв в 1987 г.), Х-35У (1983 г.), Х-36; ККР: «Уран» 3М24 (пнв в 1987 г.)58; высотная мишень ИЦ-59В (1960-е).

Государственный Научно-производственный центр (ГНПЦ) "Звезда-Стрела"

141070 г. Калининград, г. Королев Московской обл. ул. Ильича, 7 тел. 519-20-02

Создано в начале 1995 г. обьединеним ОКБ "Звезда" и Калининградского машиностроительного завода "Стрела". В 02.1998 г. в ГНПЦ вошло ОКБ ДУ «Пламя».

Гендиректор (1995-2002 г.-)- С.П. Яковлев.

Ген. Конструктор (2002 г.)- С.П. Яковлев.

ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ) РАКА

141070 г. Королев Московской обл. ул. Ильича, 7 тел. 542-57-09 www.ktrv.ru

Создана 24.01.2002 г. на базе головного предприятия «Звезда-Стрела». Кроме него, в корпорацию вошли еше 5 предприятий, в т.ч. ГНПП «Регион». В соответствии с Указом Президента № 591 от 9.05.2004 г. и распоряжением правительства № 396 от 20.07.2004 г. определено дальнейшее развитие Корпорации, в составе которой стало 14 предприятий, в т.ч. ГосМКБ «Радуга», ГосМКБ «Вымпел», КБМ, завод «Красный гидропресс». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Разработка, производство, поставка и модернизация комплексов УР.

Гендиректор (2003-05 г.-)- Б.В. Обносов.

Председатель совета директоров (2005 г.)- С. Приходько (10776).

3 июля 1942 вышел приказ НКАП № 487с:

В связи с невозможностью разместить на бывших площадях з-да № 261 цеха разделки с-тов и моторов из аварийного имущества з-да № 453:

Передать з-ду № 453 здания и сооружения бывшего з-да 291 (8 ГУ) со всем имуществом и материалами, оставшимися на площадке после эвакуации,

Организовать на площадях бывшего з-да 291 цех по разделке авиамоторов и с-тов.

Дементьев (1574, 52).

3 июля 1942 г. и по приказу № 487с для размещения завода № 453 были переданы здания и сооружения бывшего завода № 291 HKAП (11982).

3 июля 1942 г. по приказу № 487с здания и сооружения бывшего завода № 291 НКАП в Тушино были переданы заводу № 453 НКАП.

Директор (-05.1940; 03.1942 г.)- Л.Б. Евангулов, (05.1940 г.- С.В. Михайлов.

ОКБ-291 НКАП /г. Москва/

Спецоборудование. Эвакуировано в 1941 г. в Уфу (11982).

3 июля 1942 г. по приказу № 487с заводу № 453, ко торый должен был быть переведен на территорию бывшего завода № 261 НКАП, были переданы здания и сооружения бывшего завода № 291 НКАП в Тушино. Проводились работы по разделке самолетов. По приказу № 158с от 19.03.1943 г. разделочная база завода № 453 НКАП со всем оборудованием и личным составом передана заводу № 500.

В соответствии с пост. ГКО № 3218с от 21.04.1943 г. и приказом № 276с от 7.05.1943 г. завод № 453 передан из 6ГУ в систему Треста «Оргавиапром». Далее по приказу № 459с от 31.07.1943 г. на заводе началась организация производства специнструмента и приспособлений, и завод реорганизован в филиал завода № 165 НКАП. С завода № 165 из Куйбышева сюда для укрепления производства переведена группа рабочих и ИТР (120 чел.). В том же году на площадку филиала из Куйбышева переведен завод № 165 НКАП (11982).

3 июля 1942 года, Постановлением Совета Народных Комиссаров №1413/РС создана Научно-экспериментальная база (НЭБ) по ремонту материальной части ВВС Красной Армии.

Хотя днем создания института принято считать 29 октября 1942 года, когда Начальником НЭБ ВВС был издан приказ №1 о формировании базы с дислокацией на станции Павшино Московской области, однако свою историю институт ведет от авиамастерских Качинской школы летчиков, созданной еще в 1910 году, на базе которых и была сформирована Научно-экспериментальная база.

Директивой Главного Штаба Красной Армии №10/314259 от 31 октября 1944 года НЭБ была переименована в Центральную НЭБ по ремонту материальной части ВВС Красной Армии.

За годы войны личный состав ЦНЭБ внес немалый вклад в повышение эффективности функционирования ремонтной сети ВВС и обеспечение боеготовности авиационных частей:

- выполнено 280 тематических работ, связанных с разработкой технологий ремонта самолетов, двигателей, вооружения и электрооборудования;

- издано 147 бюллетеней и указаний по технологии ремонта;

- осуществлено около 200 выездов на ремонтные предприятия;

- выполнен капитально-восстановительный ремонт 116 самолетов и 484 двигателей различных типов.

8 февраля 1947 года согласно Директиве ГК ВВС КА №334585 ЦНЭБ перебазируется в город Люберцы.

В послевоенные годы зародились новые направления в работе института, которые в дальнейшем развивались на протяжении всей истории института. Одно из таких направлений было связано с определением причин отказов авиационной техники.

31 августа 1957 года Постановлением Совета Министров СССР №1050-478 Центральная научно-экспериментальная база была преобразована в Научно-исследовательский институт эксплуатации и ремонта авиационной техники ВВС, а 8 декабря 1962 года Постановлением Совета Министров СССР №1236-517 НИИ ЭРАТ получил статус Государственного.

В 1964 году была создана и придана институту отдельная авиационная эскадрилья, состоящая из 11 самолетов Ан-12 и 7 самолетов Ил-14, на которых ежегодно выполнялись сотни вылетов во все концы страны (11560).

Другие оборонные отрасли:

3 июля 1942 года, как описывает В. А. Малышев, «Вызвал т. Сталин. Обсуждали вопрос о плане по производству танков на III кв. Сперва я несколько недоумевал о моей роли на этом совещании и цели моего присутствия. Потом т. Сталин сказал: «Ну а что же т. Малышев будет делать? Я думаю, пусть он Молотову помогает по танкам, он знает танки, вот пусть и работает по танкам». Меня это очень обрадовало. Значит, т. Сталин доверяет мне работать по танкам, а я сделаю всё, что могу. Танки я люблю и буду работать не покладая рук» («Пройдёт десяток лет, и этих встреч не восстановишь уже в памяти»// Источник. 1997. № 5. С. 119)

Впоследствии И. В. Сталин более объективно оценил деятельность В. А. Малышева на посту наркома. Возможно, этому способствовало то, что новый нарком тоже не смог добиться роста производства до запланированных объёмов. Уже в 1943 году Сталин вернул опальному бывшему наркому прежнюю должность, отстранив И. М. Зальцмана. В. А. Малышев получит звание генерал-полковника и будет награждён многочисленными правительственными наградами, в том числе и за свою работу в 1941-1942 годах (12290).

3 июля 1942 г. вышли УКАЗАНИЯ НАЧАЛЬНИКА ГАБТУ КА СТАРШЕМУ ВОЕНПРЕДУ НА КИРОВСКОМ ЗАВОДЕ О ПОДГОТОВКЕ К ОТПРАВКЕ 3 ТАНКОВ КВ-1 В АМЕРИКУ

Срочно подготовьте к отправке 3 танка КВ-1. Один из них должен быть отправлен в первых числах июля 1942 г. в Америку.

Указание об отгрузке остальных 2 танков получите дополнительно.

Танки должны быть последнего выпуска с пластинчатыми радиаторами, новым вентилятором и с рациями Р-9.

Каждый танк должен быть полностью укомплектован положенным ему ЗИПом.

Перечень запасных агрегатов, деталей и материалов, подлежащих отправке вместе с каждым танком, прилагаю.

Подготовку танков к транспортировке необходимо провести особо тщательно с таким расчетом, чтобы избежать во время транспортировки морем коррозии металла танка и поломок.

Для этого следует:

1. Тщательно подготовить танк к окраске и выкрасить его как внутри, так и снаружи не менее 3 раз.

2. Сменить масло из двигателя, промыть баки и заправить свежим маслом.

3. Заменить масло в коробке перемены передач и бортовых передачах.

4. Заправить полностью все топливные баки.

5. Тщательно вычистить танк как внутри, так и снаружи.

6. Полностью зарядить баллоны воздухопуска.

7. Снять заряженные аккумуляторы и установить аккумуляторы без электролита.

8. Инструмент и возимое имущество с крыльев и из ящиков на крыльях снять и уложить в башне.

9. Снять пулеметы, смазать их и уложить внутри танка.

10. Наложить густой слой солидола на воротники балансиров, крышки и сальниковые кольца катков ведущего колеса и ленивца.

Промазать солидолом люки днища.

11. Подвесить внутри тапка несколько марлевых мешочков с хлористым кальцием.

12. Заклеить снаружи клеенкой или полотняной калькой, покрытой лаком:

а) Смотровой лючок водителя;

б) Отверстия засоса и выхода воздуха;

в) Отверстия для зеркалов и смотровые щели и щели колпаков перископа;

г) Щель между подбашенным кольцом и башней;

д) Шаровые установки пулеметов, бронировку маски и пушку; е) Люки лазы, люки трансмиссии и люк над мотором. 13. К каждому танку должно быть приложено:

1) Наставление по танку.

2) Наставление по двигателю.

3) Инструкция по эксплуатации.

4) Наставление по пушке и пулемету.

5) Комплект чертежей, включающий только общие виды и сборочные чертежи.

6) Запасные части по прилагаемой ведомости. Приложение: ведомость запасных частей на 3 листах.

Зам. начальника ГАБТУ КА генерал-майор Лебедев

Военный комиссар БТУ ГАБТУ КА полковой комиссар Воробьев

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 936. Л. 47-48. Копия (11211).

3 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1955 О распространении действия постановления ГОКО от 2 июля 1942 г. за № 1948сс "Об ответственности железнодорожных служащих за сохранность перевозимых по железным дорогам народнохозяйственных грузов в военное время" и на служащих морских и речных пароходств СССР. (7039, 108).

3 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1957 О расследовании Прокуратурой СССР фактов ухудшения качества части танков Т-34, выпущенных СТЗ, в результате применения новой неразрешенной конструкции бортовой передачи. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 40, лл. 110 (11012).

3 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1958 О производстве танков Т-34 и Т-70. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 40, лл. 111 (11012).

3 июля 1942 года было подписано постановление ГКО № 1598сс, в котором среди прочего, был и пункт о развертывании в месячный срок производства танков Т-34 на Челябинском Кировском заводе. При этом производство KB существенно сокращалось. Руководство ЧКЗ пыталось отстоять выпуск тяжелых танков, обещая увеличить их производство и улучшить качество, но решение руководства страны было непоколебимым - армии нужны танки и в большом количестве. Естественно, такое решение потребовало существенной перестройки работы всего завода - тридцатьчетверка для челябинцев была машиной новой и незнакомой. Пришлось в спешном порядке разрабатывать техпроцессы, переставлять оборудование. На ЧКЗ сборку танков Т-34 решили вести на месте бывшего главного конвейера гусеничных тракторов С-65. Этот цех легче, чем другие, можно было переоборудовать для изготовления нового типа танка. Для организации производства Т-34 конструкторам и технологам ЧКЗ пришлось в предельно сжатые сроки заново разработать технологию более двух тысяч деталей, свыше 500 штампов, более пяти тысяч различных приспособлений. Все это требовало чрезвычайного напряжения всех ресурсов и сил работников завода. В результате, в августе из ворот ЧКЗ вышло 30 «тридцатьчетверок», а в сентябре Красная Армия получила уже 220 танков Т-34 челябинской сборки. В дальнейшем выпуск Т-34 на ЧКЗ продолжал расти. При этом около 75% оборудования Кировского завода было задействовано на производстве танков Т-34, на остальных мощностях производился тяжелый танк КВ (15226).

3 июля 1942 вышло постановление ГКО № 1958сс «О производстве танков Т-34 и Т-70» (постановление написано Сталиным собственноручно), продублированное на следующий день в приказе НКТП № 499сс:

«1) Директорам заводов №37 (т. Фрезерову), №264 (т. Кордкнеру) с 5 июля прекратить изготовление танков Т-60. Сохранить оснастку и часть мощностей для изготовления запасных частей к танку Т-60.

2) Директору завода № 37(т. Фрезерову) развернуть подготовку производства к выпуску танков Т-70 и обеспечить выпуск в июле месяце 25 танков Т- 70 по следующему суточному графику:

II. декада — 5 штук.

III. декада — по 2 штуки в день.

Имеющийся задел по танкам Т-60 сдать в запасные части ТАБТУ в счет плана, а имеющийся задел по корпусам танков Т-60, не могущий быть использован для танков Т- 70, законсервировать.

3) Директору завода № 264освободившиеся от производства Т-бОмощ- ности использовать для производства узлов и деталей для завода СТЗ по производству танков Т-34 и дизелей.

Учесть, что часть оборудования моим дополнительным распоряжением будет изъята с завода и передана другим заводам, производящим танки Т-34 и дизеля.

Оставшийся задел по танкам Т-60 сдать в запасные части в счет плана, имеющийся задел готовых корпусов законсервировать.

4) Моему заместителю т. Торегляд немедленно выехать в Сталинград и на месте установить объем кооперации и изготовления деталей танка Т-34 и дизелей между заводами СТЗ и № 264.

Разрешить использование механического оборудования, освободившегося от производства танков Т-60, на увеличение производства корпусов танков Т-34» (17485).

3 июля 1942 года вышло постановление ГКО №1958 «О танках Т-34 и Т-70», согласно которому на ЧКЗ организовывалось производство Т-34. Все силы предприятия были брошены на новое задание, ради него пришлось сократить выпуск КВ-1. Организация производства Т-34 сильно повлияла на работы по КВ-1с, что же касается КВ-13, то активность по нему и вовсе на время затихла. Больше того, появилась угроза окончательного закрытия программы (17637).

3 июля 1942 вышло постановление ГКО № 1958сс «О производстве танков Т-34 и Т-70». Согласно ему завод № 264 с 5 июля прекращал выпуск Т-60, сконцентрировавшись на выпуске корпусов и башен для Т-34. Решение было абсолютно верным: к тому моменту уже вовсю шел выпуск Т-70, а СТЗ корпуса «тридцатьчетвёрок» были нужны как воздух. Тем не менее заводу № 264 удалось в июле сдать ещё 51 танк Т-60. Из-за несвоевременного поступления двигателей с ГАЗ и траков с СТЗ доукомплектование последних Т-60 закончилась 26 июля.

Большинство танков июльского выпуска было отправлено на комплектование частей Сталинградского и Воронежского фронтов. Часть башен Т-60 из задела была использована в качестве неподвижных огневых точек. Несмотря на все трудности, завод № 264 оказался на втором месте по числу выпущенных Т-60: всего в Красноармейске было построено 1174 таких танка (17677).

3 июля 1942 года вышло постановление ГКО № 1958 «О танках Т-34 и Т-70», согласно которому на ЧКЗ организовывалось производство Т-34. Ради нового танка Зальцман, которого назначили вместо Малышева наркомом танковой промышленности, был вынужден сильно сократить выпуск КВ-1, а затем и КВ-1с. КВ-13 и вовсе «поставили на паузу». Все эти изменения фатально сказались на здоровье Цейца, который очень переживал за свою машину. 12 июля 1942 года он умер на рабочем месте.

После смерти Цейца ведущим инженером по КВ-13 стал Н.Ф. Шашмурин. Данный проект он очень не любил, поскольку считал, что машина не является полноценным тяжелым танком (19872).

3 июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 91 лист 207

Секретно

ПРИКАЗ ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 498с

г. Москва

"3" июля 1942 г.

Для отработки конструкции катковых минных тралов ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главному инженеру Кировского завода т. Махонину и директору завода № 100 т. Ворошилову – изготовить к 1-му августа опытную партию катковых минных тралов, унифицированных для танков КВ-1 и Т-34, в количестве 3 шт.

Главному инженеру Кировского завода т. Махонину:

а) при проектировании использовать конструкции катковых минных тралов, ранее разработанных Кировским заводом, НАТИ и заводом № 174.

б) испытания тралов провести с представителями ГАБТУ КА, закончить их к 10-му августа и отчет представить на утверждение не позднее 12-го августа с.г.

2. 2-му отделу НКТП разработать и согласовать с ГАБТУ КА программу испытания тралов.

Контроль за выполнением данного приказа возлагаю на т. Гинзбурга.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР:

подпись (СТЕПАНОВ) (21211).

3 июля 1942 было готово заключение 4-го отдела ГВХУ КА (Главное военно-химическое управление Красной Армии) по разработанному на ЧТЗ в конце июня 1942 года проекту ГХП:

«КБ завода 200 предлагает конструкцию гусеничного химического прицепа к танкам «КБ» и «Т-34». ГХП предназначен для заражения местности СОВ, газопуска ВОВ, туманопуска СОВ, нейтрального дымопуска и дегазации местности.

Химическая аппаратура монтируется на прицепах типа десантных, разработанных и изготовленных заводом № 200 в виде опытных образцов.

При консультации с БТУ ГАБТУ КА установлена дефицитность с траками, качественными сталями для подвесок и подшипников для танкостроения Основным направлением к проектированию танковых прицепов решено идти по линии создания в массовом количестве танковых прицепов-воло- куш, с меньшей емкостью химической аппаратуры, чем можно получить на базе гусеничного прицепа, но с отсутствием дефицитных материалов, деталей и дешевизной в изготовлении.

Химический прицеп-волокуша предполагает более широкое тактическое применение, чем ГХП.

Заключение

1. Предполагаемый гусеничный химический прицеп ввиду дефицитности ряда материалов и деталей ходовой части прицепа — принятым для изготовления опытных образцов быть не может.

2. По утверждении ТТТ на прицепы-волокуши, заводу будет выслан 1 экземпляр для проектирования» (17485).

3 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1959 О назначении Малышева и Зернова. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 40, лл. 112 (11012).

Армия:

3 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 3 июля на Курском, Белгородском и Волчанском направлениях наши войска вели бои с противником.

На Севастопольском участке фронта продолжались бои на улицах города.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

На Курском направлении идут напряжённые бои, в ходе которых наши войска наносят противнику большие потери. По неполным данным, только за одни сутки немцы потеряли убитыми несколько тысяч солдат и офицеров. Гитлеровцам ценою больших потерь удалось ворваться на южную окраину деревни Б. Наши бойцы подкомандованием тов. Бурдакова перешли в контратаку и отбросили противника. Немцы потеряли в этом бою убитыми и ранеными более 100 человек. Батарея лейтенанта Пискарёва в течение дня рассеяла и в значительной части уничтожила до двух батальонов пехоты противника.

Наша авиация, действующая на Курском направлении, уничтожила несколько десятков немецких танков, до 200 автомашин, 15 зенитных орудий и взорвала склад с боеприпасами противника. В воздушных боях советские лётчики сбили 20 немецких самолётов и 5 самолётов уничтожили на аэродромах.

Батальон немецкой пехоты атаковал позиции одной нашей части. Гвардейцы-артиллеристы огнём своих орудий прижали гитлеровцев к земле и уничтожили 2 станковых пулемёта, миномётную батарею и 150 солдат и офицеров противника. На другом участке 3 немецких танка зашли в тыл орудийного расчёта Козырева. Метким огнём гвардеец-наводчик подбил два немецких танка. Третий танк противника повернул назад, но уйти ему не удалось. Одним из снарядов была разбита башня танка. Немецкие автоматчики соскочили с подбитых танков и пытались скрыться. Артиллеристы открыли огонь шрапнелью и уничтожили свыше 40 гитлеровцев.

Миномётная батарея части, где командиром тов. Митрофанов, за последние дни уничтожила зенитное орудие противника, разбила 3 блиндажа, взорвала склад с боеприпасами, рассеяла и частью уничтожила до двух рот пехоты противника.

Разведывательная группа бойцов под командованием лейтенанта Игнатенкова, внезапно атаковав немцев, уничтожила 2 пулемёта и до 30 гитлеровцев.

Партизанский отряд «Смерть немецким оккупантам», действующий в одном из районов Орловской области, пустил под откос воинский эшелон противника. Разбито 14 вагонов с живой силой и 3 платформы с бронемашинами. Погибло при крушении до 300 оккупантов.

Украинский партизанский отряд под командованием тов. М. в конце июня месяца разгромил роту эсэсовцев. Партизаны захватили у немцев 10 пулемётов, 81 винтовку, 2 миномёта, 7 пистолетов, 12.000 винтовочных патронов, обмундирование и другое военное имущество.

Взятый в плен на Курском направлении солдат 45 немецкой пехотной дивизии Тюхлер заявил: «Приказ о наступлении солдаты встретили ропотом. Нас напоили водкой и погнали вперёд. Позади наступающей пехоты были расположены пулемёты, готовые открыть огонь по тому, кто остановится или повернёт назад. Когда начались приготовления к наступлению, два солдата из моей роты дезертировали. 30 июня наша рота была разгромлена и фактически перестала существовать. В ней осталось только 18 человек.

На поле боя подобрано письмо немецкого военного врача Вальтера Баума к хирургу, проживающему во Франкфурте-на-Майне. В письме говорится: «...Я смертельно устал. Никогда и нигде еще врачу не приходилось так трудно, как нам в России. За три месяца я обслужил около 9 тысяч раненых и больных. Тяжелораненные — это обречённые люди. Они заживо гниют, и все смотрят на них как на обузу... Некоторые умоляют сестёр и врачей дать им яду и помочь раз и навсегда избавиться от страданий... Госпитали и лазареты набиты до отказа. Медикаментов нет. Каждый день мы отправляем на кладбище длинный транспорт гробов... Люди проехали тысячу с лишним километров, чтобы найти свою смерть на чужбине...Сплошное безумие».

Военный завод в Герстале (Бельгия), выпускавший продукцию для германской армии, был вынужден прекратить работу из-за недостатка меди.» (14941).

3 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 3 июля на Курском направлении наши войска отражали крупные и ожесточённые танковые атаки немецко-фашистских войск. Противник несёт огромные потери. За день боёв уничтожено более 250 танков и свыше 15.000 немецких солдат и офицеров.

На Белгородском и Волчанском направлениях наши войска отражали атаки противника.

После восьмимесячной героической обороны наши войска оставилиСевастополь.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 2 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 50 немецких танков, свыше 200 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 6 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 3 склада с боеприпасами, сожжено 13 автоцистерн и бензозаправщиков, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника.

На одном из участков Волчанского направления немцы бросили в атаку против наших войск до 100 танков. Наши танкисты и бронебойщики стойко встретили вражеские машины. В результате боевых действий на поле боя осталось несколько десятков подбитых и горящих немецких танков.

На одном из участков Белгородского направления крупные силы пехоты противника, поддержанные танками, пытались прорвать нашу оборону. Наши войска отбили атаку немцев и нанесли им большой урон. На другом участке артиллеристы и танкисты уничтожили 27 танков и свыше 500 солдат и офицеров противника.

На отдельных участках Западного фронта нашей артиллерией разрушены ДЗОТ, 7 блиндажей, уничтожены орудие, миномёт и взорвано два склада с боеприпасами противника.

Девятнадцать наших разведчиков под командованием лейтенанта Жученко (Калининский фронт) пробрались в тыл противника и устроили засаду в одном населённом пункте. На следующий день в этот населённый пункт пришло до 250 немцев. Несмотря на численное превосходство противника, разведчики решили вступить в бой. Первыми же выстрелами они уничтожили 17 гитлеровцев. Опомнившисьот внезапного удара, немцы пошли в атаку. Им удалось окружить дом, в котором находился лейтенант Жученко с группой бойцов. Отважные разведчики гранатами и огнём из автоматов уничтожили 80 гитлеровцев, прорвали вражеское кольцо и вернулись в свою часть.

Отряд партизан, действующий в одном из районов Киевской области, устроил ночью завал на линии железной дороги. Когда поезд с немецкими войсками был вынужден остановиться, партизаны забросали вагоны гранатами, открыли огонь из пулемётов и уничтожили свыше 150 оккупантов.

Немецкий ефрейтор Шмидт писал недавно семье Флершингер в Дуденгофен: «Насколько легко нам было во Франции, настолько тяжело здесь. Недавно русские очень сильно обстреляли наш транспорт. До самого вечера мы хоронили убитых. Русские стреляют очень точно — это мы уже почувствовали... Последняя атака стоила нам тяжёлых потерь, и через три дня мы вынуждены были отступить. Многим не удалось выскочить живыми из землянок. На бумаге всего этого не опишешь. Я никому не желал бы попасть сюда».

Немецкий унтер-офицер Адольф Мертинг пишет своему брату Августу Мертингу в Шверин (Мекленбург): «Скоро тебя, вероятно, отправят в действующую армию. Да спасёт тебя судьба от России! Здесь нас повсюду подстерегает смерть, причём сейчас даже более опасно, чем в самые трудные зимние дни».

Среди населения Румынии за последнее время усилились антивоенные настроения. В Бухаресте полиция раскрыла подпольную организацию, в которую входили представители различных политических течений. Участники этой организации ставили перед собой задачу добиться выхода Румынии из войны. Организация имела типографию и склады с оружием.»

250 дней героической обороны Севастополя.

Наши войска оставили Севастополь.

По приказу Верховного Командования Красной Армии 3 июля советские войска оставили город Севастополь.

В течение 250 дней героический советский город с беспримерным мужеством и стойкостью отбивал бесчисленные атаки немецких войск. Последние 25 дней противник ожесточённо и беспрерывно штурмовал город с суши и с воздуха. Отрезанные от сухопутных связей с тылом, испытывая трудности с подвозом боеприпасов и продовольствия, не имея в своём распоряжении аэродромов, а стало быть, и достаточного прикрытия с воздуха, советские пехотинцы, моряки, командирыи политработники совершали чудеса воинской доблести и геройства в деле обороны Севастополя. Немцы в июне бросили против отважных защитников Севастополя до 300.000 своих солдат, свыше 400 танков и до 900 самолётов. Основная задача защитников Севастополя сводилась к тому, чтобы приковать на севастопольском участке фронта как можно больше немецко-фашистских войск и уничтожить как можно больше живой силы и техники противника.

Сколь успешно выполнил севастопольский гарнизон свою задачу, это лучше всеговидно из следующих фактических данных. Только за последние 25 дней штурма севастопольской обороны полностью разгромлены 22, 24, 28, 50, 132 и 170 немецкие пехотные дивизии и четыре отдельных полка, 22 танковая дивизия и отдельная мехбригада, 1, 4 и 18 румынские дивизии и большое количество частей из других соединений. За этот короткий период немцы потеряли под Севастополем до 150.000солдат и офицеров, из них не менее 60.000 убитыми, более 250 танков, до 250 орудий. В воздушных боях над городом сбито более 300 немецких самолётов. За все 8 месяцев обороны Севастополя враг потерял до 300.000 своих солдат убитыми и ранеными. В боях за Севастополь немецкие войска понесли огромные потери, приобрели же — руины. Немецкая авиация, в течение многих дней производившая массовые налёты на город, почти разрушила его.

Советские войска потеряли с 7 июня по 3 июля 11.385 человек убитыми, 21.099 ранеными, 8.300 пропавшими без вести, 30 танков, 300 орудий, 77 самолётов. Бойцы, командиры и раненые из Севастополя эвакуированы.

Военное и политическое значение севастопольской обороны в Отечественной войне советского народа огромно. Сковывая большое количество немецко-румынских войск, защитники города спутали и расстроили планы немецкого командования. Железная стойкость севастопольцев явилась одной из важнейших причин, сорвавших пресловутое «весеннее наступление» немцев. Гитлеровцы проиграли во времени, в темпах, понесли огромные потери людьми.

Севастополь оставлен советскими войсками, но оборона Севастополя войдёт в историю Отечественной войны Советского Союза как одна из самых ярких её страниц. Севастопольцы обогатили славные боевые традиции народов СССР. Беззаветное мужество, ярость в борьбе с врагом и самоотверженность защитников Севастополя вдохновляют советских патриотов на дальнейшие героические подвиги в борьбе против ненавистных оккупантов.

Слава о главных организаторах героической обороны Севастополя— вице-адмирале Октябрьском, генерал-майоре Петрове, дивизионном комиссаре Кулакове, дивизионном комиссаре Чухнове, генерал-майоре Рыжи, генерал-майоре Моргунове, генерал-майоре авиации Ермаченкове, генерал-майоре авиации Острякове, генерал-майоре Новикове, генерал-майоре Коломийце, генерал-майоре Крылове, полковнике Капитохине — войдёт в историю Отечественной войны против немецко-фашистских мерзавцев как одна из самых блестящих страниц.» (14941).

3 июля 1942 г. были подготовлены СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ТРОФЕЙНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВООРУЖЕНИЯ И ИМУЩЕСТВА СОБРАННОГО ВОЙСКАМИ НКВД ЗА ПЕРИОД С 1.12.1941 ПО 1.07.1942 гг.

| Наименование вооружения и имущества | Всего учтено за период с 1.12.41 г. по 1.07.42г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осталось по состоянию на 1 07.1942 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | войсковым частям |  |  |  | сдано на арм , фронт., центр, скл. и базы НКО |  |  | сдано в рем. органы НКО и з-ды промыш |  |  | сдано на окр. и центр, скл. НКВД для рем. и восстановления |  |  |  | временно хранится на сборн пунктах и арм. скл. |  | оставалось не вывезено с поля боя |  |  |  |
|  | отеч |  | троф. |  | отеч. |  | троф. |  | отеч |  | троф. | отеч. |  | троф | отеч. | троф. |  |  | отеч. | троф. | отеч |  | троф. |  |
| Автомобили легковые |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
| Автомобили «Пикап» |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобили грузовые |  |  | 264 |  |  |  | 52 |  |  |  | 212 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Танки |  |  | 17 |  |  |  | - |  |  |  | 17 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тракторы и тягачи |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Бронемашины |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотоциклы разных марок |  |  | 256 |  |  |  | 166 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Велосипеды |  |  | 928 |  |  |  | 668 |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотоколяски |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Автодвигатели |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автопокрышки |  |  | 265 |  |  |  | 206 |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Велопокрышки |  |  | 317 |  |  |  | 317 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бочки (баки ГСМ) |  |  | 495 |  |  |  | 373 |  |  |  | 122 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Автоприцепы |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Автомашины легковые |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомашины грузовые |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тракторы |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |

Врид начальника 10 отдела управления трофейного вооружения и имущества ГУТ КА полковник Капралов

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 135. Л. 1-2. Подлинник (11211).

3 июля 1942 ночью в Севастополь корабли за Приморской армией так и не пришли. Войска самостоятельно, без приказа, вернулись на позиции сражаться до новой ночи. Бой продолжался весь день вдоль линии побережья (4963 ).

3 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1954 О приведении 6, 5 и 3-й резервных армий в полную боевую готовность. (7039, 106-107).

July 3 1942 Germans take Sevastopol (1050).

3 июля 1942 немцы захватили Севастополь (438,848).

3 июля 1942 г. немецкие танки захватили плацдарм на восточном берегу Дона и вскоре вышли к Воронежу. Таким образом, за неделю стремительного наступления Вермахт преодолел 150 км. Узнав об этих событиях, пусть и в искаженной форме, из сводок Совинформбюро, жители Саратова испытали страх. Даже любой школьник мог без труда посчитать, что расстояние от волжского города до линии фронта сократилось ровно на четверть. Да тут еще пришло известие о падении Севастополя, означавшее, что весь Крым отныне в руках немцев. Саратовцы еще не оправились от недавних налетов авиации, и в силу всего этого в городе в эти жаркие июльские дни царила очень возбужденная обстановка. Тем более люди, приезжавшие на поездах, рассказывали, что немцы бомбят железные дороги где-то в районе Борисоглебска и Уварово (11774).

3 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1952 О назначении т. Воронцова П.С. членом Калининского штаба партизанского движения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 40, лл. 104 (11012).

3 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1953 О т. Клокове В.Я. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 40, лл. 105 (11012).

3 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1954 О приведении 6, 5 и 3-й резервных армий в полную боевую готовность. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 40, лл. 106-107 (11012).

3 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1956 О повышении окладов содержания руководящему начальствующему составу военно-учебных заведений Красной Армии. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 40, лл. 109 (11012).

За рубежом:

3 июля 1942 года состоялся первый полет прототип Martin XPB2M-1 Mars (20793).

3 июля 1942 - Первый полет опытного образца XPB2M-1 летающей лодки Martin 170, которую предполагалось использовать в качестве патрульного бомбардировщика. Затем было принято решение о превращении самолета в транспортный. Он был переименован в XPB2M-1R и в декабре 1943 года поступил в эксплуатацию. Этот самолет до сих пор остается самой крупной летающей лодкой ВМФ США (22441).

3 июля в 1942 году министерство авиации заключило с компанией "Де Хевилленд" контракт на постройку экспериментального "Москито", оснащенного двумя высотными моторами "Мерлин" 61 и герметичной кабиной. Для этого «W40502 вернули на завод в Хатфилд, где были выполнены соответствующие переделки. В частности, на самолете смонтировали четырехлопастные винты. Мощность "Мерлина" 61 у земли была практически той же, что и у 21-й модели, зато на высоте 7170 м за счет применения двухступенчатого двухскоростного компрессора она сохранялась на уровне 1390 л.с. Теоретически это позволяло получить очень высокую скорость. Однако уже в первых полетах обнаружилась сильная вибрация силовой установки на высотах более 4500 м. Аналогичные явления наблюдались и на "Спитфайрах" с "Мерлинами" 61. Машина требовала длительной доводки (14941).

3 июля в 1942 году завершились (с 23 июня) тестовые полеты «Z.1015», полностью его реабилитировавшие. «Z.1015» показал скорость 563 км\ч при прежних характеристиках грузоподъёмности и дальности. Большие нарекания вызывала только большая масса самолёта и отсутствие бронирования, что могло сделать его лёгкой добычей вражеской ПВО и истребителей. От серийного производства «Z.1015» отказались, но с конца 1942 года самолёт передали в ограниченную эксплуатацию. К перемирию он находился в распоряжении фирмы и вероятнее всего был захвачен немецкими войсками, после чего следы единственного экземпляра «Z.1015» теряются (14941).

3 июля в 1942 году первый полет опытного образца «XPB2M-1» летающей лодки «Martin 170», которую предполагалось использовать в качестве патрульного бомбардировщика. Затем было принято решение о превращении самолета в транспортный. Он был переименован в «XPB2M-1R» и в декабре 1943 года поступил в эксплуатацию. Этот самолет до сих пор остается самой крупной летающей лодкой ВМФ США (14941).

3 июля 1942 произошли успешные испытания противолодочной ракеты Калифорнийского технологического (Калтеха), выпущенной вертикально вниз в полете с самолета PBY-5A (1090).

3 июля 1942 на аэродроме Голдстоун Лэйк, ш Калифорния, США, при старте PBY-5A использовали ракетные ускорители. Пилотировал John Hean (2990).

3 июля 1942 вКраковенацистамирасстреляны 93 цыгана (4962).

July 3rd, 1942: In Egypt, due to exhaustion and lack of supplies, especially fuel for the armored divisions, German and Italian forces of the Afrikakorps suspend all offensive operations before El Alamein and begin constructing defensive positions (3819).

3 июля 1942 из-за исчерпания горючего и боеприпасов немецкие и итальянские части Африканского корпуса приостановили наступление на Эль Аламейн и перешли к обороне (3819).

July 3 1942 In the first successful firing of an American rocket from a plane in flight, Lieutenant Commander J. H. Hean, Gunnery Officer of Transition Training Squadron, Pacific Fleet, fired a retro-rocket from a PBY-5A in flight at Goldstone Lake, Calif. The rocket, designed to be fired aft with a velocity equal to the forward velocity of the airplane, and thus to fall vertically, was designed at the California Institute of Technology. Following successful tests, the retro-rocket became a weapon complementary to the magnetic airborne detector with Patrol Squadron 63 receiving the first service installation in February 1943 (1090).

3 июля 1942 японцы высадились на Гвадалканале (2245,7).

Авиапромышленность:

С 4 по 14 июля 1942 проходили гос. испытания Як-1б М-105ПА с улучшенным обзором, вооружением, бронированием. А.Г.Прошаков и летчики облета П.М.Стефановский, А.Г.Кочетков, Л.М.Кувшинов, В.И.Хомяков выполнили 16 полетов и налетали 8:15. В инженером был М.А.Пронин, а т Л.В.Николаев (65,66). Самолет N 35-60 (796,4).

4 июля 1942 вышел приказ № 488с:

Ввиду того, что большая часть мощности опытного з-да № 294 используется не выполнение серийных заказов по изделиям из плпстмасс:

Передать з-д 294 совместно с ОКБ ГК Д.А.Михайлова из 7 ГУ в 10 ГУ и организовать з-д как филиал з-да 22

Д-ру з-да 294 И.П.Младенцеву передать, а д-ру з-да 22 Окулову В.А принять зд- 294.

Дементьев (1574, 59).

4 июля 1942 вышел приказ НКАП N 489сс в изменение 2-го п. приказа 342сс от 3 мая 1942 о постройке деревянного дешевого самолета с 2М-11 конструкции А.С.Я.

1. И.о. нач. ПГУ Шиц и директору завода 47 Шаройко опытные образцы деревянного дешевого самолета с 2М-11 и войсковую серию в количестве 10 экз. построить на заводе 47, имея в виду дальнейшее серийное производство этого самолета на заводе 47 (1574,64).

4 июля 1942 г. по приказу НКАП № 488с в состав завода № 22 влит также опытный завод № 294 НКАП 7ГУ. По приказу № 755с от 16.12.1943 г. завод № 294 вновь выделен из состава завода № 22 в самостоятельный с 1.01.1944 г. (11982).

4 июля 1942 г. по приказу № 488с ОКБ по материалам гл. конструктора Д.А. Михайлова, образованное в Казани, было передано вместе с заводом в подчинение вновь образованному заводу № 22 НКАП в качестве филиала. Экспериментальные работы по крупноблочному прессованию пластмасс переданы в ВИАМ. По приказу № 789с от 19.10.1942 г. коллектив гл. конструктора Д.А. Михайлова со всем оборудованием и заделом переведен в состав вновь образованной группы ПМ (пластмасс) при заводе № 464 (11982).

4 июля 1942 года на основании решения ГОКО и приказа МАП за № 444с на территории бывш. завода № 82 НКАП в Тушино Московской области был организован завод № 500 авиамоторного профиля производства (авиадизелей). В 1930 году на месте завода находились ремонтные мастерские 4-го Московского авиатехникума ГВФ, где производился мелкий ремонт агрегатов и аппаратуры моторов М-11. В январе 1932 года постановлением Правительства указанным мастерским был присвоен № 63 ГВФ, директором которого был назначен Емельянов. В конце 1933 года по решению Правительства заводу № 63 был присвоен № 82. Первое задание завод получил по изготовлению унифицированной семьи бензиновых звездообразных моторов воздушного охлаждения: МГ-11, МГ-21, МГ-31 и изготовление запасных частей к М-11. В 1936 году на завод был назначен новый директор Войтов. Завод как опытный был подчинен НИИ ГВФ. В 1937 году директором был назначен Черников и завод снова выделили в самостоятельную единицу, как малосерийный завод. В 1937 году на заводе были сконструированы и изготовлены образцы учебного пятицилиндрового с воздушным охлаждением авиадвигателя Д-11 конструкции Мелькумова. В 1938 году согласно постановлению Правительства от 31 июля завод № 82 был переведен из системы ГВФ в систему НКВД с заданием изготовления дизельного мотора АН-1Р. Директор завода Жилин, гл. конструктор Тулупов. В конце 1940 года завод № 82 был передан из НКВД в НКАП как опытный завод 8-го гл. управления. 26 июня 1941 года завод № 82 был эвакуирован в Казань.

Основные кадры и имущество завода 3 82 были переданы заводу № 27.

По приказу НКАП от 1 ноября 1941 года за № 1091сс завод № 82 был выделен из системы завода № 87 в самостоятельную единицу и директором назначен Дубов.

На площадке после эвакуации завода № 82 была размещена разделочная база № 453, которая работала по использованию металла, трофейных моторов, самолетов и прочей военной техники. База существовала до возвращения завода № 82 из эвакуации. В 1942 году решением от 24 января КО обязал НКАП организовать производство дизельных моторов М-30 на площадях эвакуированного завода № 82 в Тушино, для чего к 1 марта 1942 года должен был вернуться завод № 82 со всем оборудованием.

После реэвакуации завода № 82 в Тушино во исполнение Постановления ГОКО от 14 марта 1942 года за № 1440с, приказом НКАП от 16 марта за № 206сс, завод № 82 был ликвидирован с передачей всех кадров и оборудования заводу № 45, а опытные образцы дизеоя М-30, техдокументацию, конструкторские кадры передать в ЦИАМ.

Постановлением ГОКО от 4 июня 1942 года на площадях бывш. завода № 82 организован опытный завод № 500 по доводке и производству мелких серийных моторов М-30. Завод начал свою деятельность в июне 1942 года. Постановлением ГОКО от 4 июня 1942 года кадры конструкторов, работающие над разными дизелями (КБ Тулупова, группа Яковлева, дизельная группа 4-го спецотдела НКВД) были объединены в одно КБ завода № 500, на которое возлагалась задача быстрейшей доводки мотора М-30. Директором завода был назначен Вовк, гл. конструктором Чаромский. В 1943 году по решению Правительства из Ульяновска на завод № 500 был переведен завод № 25 со всем людским составом и оборудованием. По приказу НКАП от 19 марта 1943 года за № 159с заводу № 500 была передана разделочная база завода № 463 (промплощадка № 2). В феврале 1944 года Постановлением ГОКО № 5202с заводу № 500 присоединена территория завода № 10 НК легкой промышленности (территория № 3). В 1944 году директором завода был назначен Петров.

По окончании ВОВ производство военной техники значительно сократилось. В 1945 году директором завода был назначен Кононенко. В 1946 году был освоен и изготовлен опытный реактивный двигатель конструкции Душкина. В 1945 году заводом совместно с конструктором Костиным была проведена работа по приспособлению авиадизеля завода для использования на танке ТД-30, которые были успешно опробированы в эксплуатации на Кировском заводе в Ленинграде. В 1947 году директором завода был назначен Чернышев В.В. Основной задачей завода в этот период была подготовка к серийному выпуску реактивного двигателя РД-500. В 1951-1953 гг. основной задачей являлось – выпуск серийных двигателей турбореактивного двигателя ВК-1.

ОКБ-1 на заводе № 500 было организовано в 1942 году согласно приказа НКАП № 444сс от 13 января 1942 года, гл. конструктором которого был Чаромский, затем Яковлев. В 1955 году приказом МАП за № 377сс от 31 мая 1955 года ОКБ-1 было передано заводу № 165 на правах филиала. В 1946 году на основании Постановления СМ от 9 июня 1946 года за № 1499-660сс было организовано ОКБ-2 под руководством гл. конструктора Баландина. Профиль ОКБ-2 – конструирование поршневого мотора М-127. В 1951 году на основании Постановления СМ за № 3022-1420сс от 7 августа 1951 года и приказа МАП № 8120сс от 24 августа 1951 года ОКБ-2 было ликвидировано.

Адрес: Тушино. Производственный профиль – авиамоторный (9861).

4 июля 1942 года на основании решения ГОКО и приказа МАП за № 444с на территории бывш. завода № 82 НКАП в Тушино Московской области был организован завод № 500 авиамоторного профиля производства (авиадизелей). В 1943 году по решению Правительства из Ульяновска на завод № 500 был переведен завод № 25 со всем людским составом и оборудованием. По приказу НКАП от 19 марта 1943 года за № 159с заводу № 500 была передана разделочная база завода № 463 (промплощадка № 2). В феврале 1944 года Постановлением ГОКО № 5202с заводу № 500 присоединена территория завода № 10 НК легкой промышленности (территория № 3). В 1944 году директором завода был назначен Петров.

По окончании ВОВ производство военной техники значительно сократилось. В 1945 году директором завода был назначен Кононенко. В 1946 году был освоен и изготовлен опытный реактивный двигатель конструкции Душкина. В 1945 году заводом совместно с конструктором Костиным была проведена работа по приспособлению авиадизеля завода для использования на танке ТД-30, которые были успешно опробированы в эксплуатации на Кировском заводе в Ленинграде. В 1947 году директором завода был назначен Чернышев В.В. Основной задачей завода в этот период была подготовка к серийному выпуску реактивного двигателя РД-500. В 1951-1953 гг. основной задачей являлось – выпуск серийных двигателей турбореактивного двигателя ВК-1.

ОКБ-1 на заводе № 500 было организовано в 1942 году согласно приказа НКАП № 444сс от 13 января 1942 года, гл. конструктором которого был Чаромский, затем Яковлев. В 1955 году приказом МАП за № 377сс от 31 мая 1955 года ОКБ-1 было передано заводу № 165 на правах филиала. В 1946 году на основании Постановления СМ от 9 июня 1946 года за № 1499-660сс было организовано ОКБ-2 под руководством гл. конструктора Баландина. Профиль ОКБ-2 – конструирование поршневого мотора М-127. В 1951 году на основании Постановления СМ за № 3022-1420сс от 7 августа 1951 года и приказа МАП № 8120сс от 24 августа 1951 года ОКБ-2 было ликвидировано.

Адрес: Тушино. Производственный профиль – авиамоторный (9861).

Другие оборонные отрасли:

4 июля 1942 года вышло постановление ГКО №1961сс "О плане производства и поставок артиллерийского и стрелкового вооружения и военных приборов на июль и 3 квартал 1942 года". Пунктом 3 в нем значилось "прекратить с 1 июля 1942 года на заводе №74 Наркомвооружения производство 37 мм автоматических пушек". Отчасти это было связано и с результатами войсковых испытаний, и с тем, что ОКБ-16 работала над более удачной системой, в тот момент имевшей обозначение 11-П. Но про тот факт, что Ш-37 с производства снята, в ГАБТУ КА узнали только к февралю 1943 года (20346).

4-5 июля 1942 года были проведены испытания 320-мм мин ГМ-320, изготовленных заводом №371, на герметичность корпусов и сварных швов с гидравлическим давлением до 10 атмосфер. Две мины 851 и 828 течи не дали и были направлены для снаряжения в ГИПХ. Всего из 16 испытываемых мин семь оказались годными, девять дали течь (6403, 42).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1960 О плане производства боеприпасов на июль месяц и III квартал 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 40, лл. 113-129, 130-372 (11012).

4 июля 1942 года Решением ГОКО № 1961сс в Москву возвращен ГПКИ-40 (9267).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1961 О плане производства и поставок артиллерийского и стрелкового вооружения и военных приборов на июль и III квартал 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 1-11, 12-63 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1962 О плане производства минометов на июль и III квартал 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 64-69, 70-84 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1963 О плане производства и поставок пулеметов-пистолетов Шпагина в июле и III квартале 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 85-89, 90-93 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1964 О плане производства патронов и звеньев в третьем квартале и июле 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 94-96, 97-129 (11012).

4 июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 91 лист 211 – 209

Сов. секретно

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 499сс

г. Москва

"4" июля 1942 г.

Во исполнение постановления ГОКО от 3-го июля за № 1958сс ПРИКАЗЫВАЮ:

1) Директорам заводов № 37 (т. Фрезерову), № 264 (т. Кордунеру) с 5 июля прекратить изготовление танков Т-60. Сохранить оснастку и часть мощностей для изготовления запасных частей к танку Т-60.

2) Директору завода № 37 (т. Фрезерову) развернуть подготовку производства к выпуску танков Т-70 и обеспечить выпуск в июле месяце 25 танков Т-70 по следующему суточному графику:

II декада – всего 5 шт.

III декада – по 2 шт. в день.

Имеющийся задел по танкам Т-60 сдать в запасные части ГАБТУ в счет плана, а имеющийся задел по корпусам танков Т-60, не могущий быть использован для танков Т-70 законсервировать.

3) Директору завода № 264 освободившиеся от производства мощности использовать для производства узлов и деталей для завода СТЗ по производству танков Т-34 и дизелей.

Учесть, что часть оборудования моим дополнительным распоряжением будет изъята с завода и передана другим заводам, производящим танки Т-34 и дизеля.

Остающийся задел по танкам Т-60 сдать в запасные части ГАБТУ в счет плана. Имеющийся задел готовых корпусов законсервировать.

4) Моему заместителю т. ГОРЕГЛЯД немедленно выехать в Сталинград и на месте установить объем кооперации по изготовлению деталей танков Т-34 и дизелей между заводами СТЗ и № 264. Разрешить использовать часть механического оборудования, освободившегося от производства танков Т-60 на увеличение производства корпусов танков Т-34.

5) И.О. директора Кировского завода (т. Махонину):

а) с 5 июля производить не больше 5 – 6 танков КВ в день, а всего в июле произвести не больше 150 танков КВ;

б) немедленно приступить к подготовке производства танков Т-34 с тем, чтобы в августе произвести не менее 100 танков, а в сентябре не менее 250 танков Т-34;

в) учесть, что означенным постановлением ГОКО разрешено подготовку производства тракторов С-10 на заводе временно приостановить с тем, чтобы облегчить Кировскому заводу переход на производство танков Т-34.

г) немедленно командировать на завод № 183 рабочих и инженерно-технических работников: сборщиков танков, сдатчиков, обкатчиков, а также часть станочников для обучения их сборке, сдаче, обкатке и изготовлению отдельных деталей танков Т-34.

6) Директору Уралмашзавода (т. Музрукову) изготовить в июле месяце 100 корпусов танков КВ (облегченных) и 200 корпусов с башнями танков Т-34, из них 50 корпусов для Кировского завода, 50 корпусов для СТЗ и 100 корпусов для завода № 183.

7) Установить следующую программу производства танков Т-34 в июле месяце по заводам:

а) по заводу № 183 – 600 танков по следующему суточному графику:

I декада по 18 шт. в день;

II декада по 20 шт. в день;

III декада по 23 – 24 шт. в день.

б) По СТЗ – 420 танков по следующему суточному графику:

I декада по 13 шт. в день;

II декада по 14 шт. в день;

III декада по 16 шт. в день.

в) По заводу № 112 – 250 шт. по следующему суточному графику:

I декада по 7 шт. в день;

II декада по 8 – 9 шт. в день;

III декада по 9 – 10 шт. в день.

г) По заводу № 174 – 50 шт. по следующему суточному графику:

I декада по 1 шт. в день;

II декада по 2 шт. в день;

III декада по 2 шт. в день.

8) Установить следующую программу производства танков Т-70 по заводу № 38 – 150 шт. по следующему суточному графику:

I декада по 3 шт. в день;

II декада по 6 шт. в день;

III декада по 6 – 7 шт. в день.

9) Обязать Начальника 3-го Главного Управления т. ХАБАХПАШЕВА и директора завода № 180 (т. Суворова) немедленно прекратить на заводе № 180 производство корпусов танков Т-60 и приступить к производству корпусов танков Т-70, обеспечив в июле месяце изготовление 50 корпусов танков Т-70 и в августе 120 корпусов.

10) В изменение ранее изданного приказа – начальнику 3-го Главного Управления т. ХАБАХПАШЕВУ и директорам заводов № 176 т. ФЕДОТОВУ и № 177 т. ВОЛКОВУ изготовить в июле месяце корпусов для Т-70 на заводе № 176 – 350 шт. и на заводе № 177 – 150 шт.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись И. ЗАЛЬЦМАН (21212).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1965 Об эвакуации завода СК-3 из г.Ефремова. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 130 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1966 Об эвакуации оборудования, готовой продукции, материалов и рабочих предприятий Hаркомчермета Воронежской области. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 131-132, 133-136 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1967 Об эвакуации завода № 61 HКБ из г.Липецка. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 137 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1968 Об эвакуации оборудования и рабочих Липецкого чугунолитейного завода Наркомстройматериалов СССР. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 138 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1969 Об эвакуации оборудования Подгорненского. цементного завода. . РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 139 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1970 Об эвакуации оборудования, материалов, рабочих, ИТР и членов их семей предприятий Наркомлегпрома СССР Воронежской области. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 140, 141 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1971 Об эвакуации оборудования, рабочих, ИТР и членов их семей предприятий Наркомпищепрома СССР, расположенных в Воронежской области. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 142, 143 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1972 Об эвакуации оборудования стрелочного завода со ст. Грязи-Орловские. (7040, 144).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1973 Об эвакуации оборудования Отрожского вагоноремонтного завода НКПС [Воронежская обл.]. (7040, 145).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1974 Об эвакуации Воронежского завода СК-2. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 146 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1975 Об эвакуации оборудования и рабочих Воронежского завода прессов им. Калинина Наркомстанкостроения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 147 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1976 Об эвакуации оборудования Воронежской ГРЭС. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 148 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1977 Об эвакуации оборудования и рабочих Воронежской кордной фабрики Наркомтекстиля СССР. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 149 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1979 Об эвакуации учащихся ремесленных и железнодорожных училищ и школ ФЗО из г. Воронежа и Воронежской области. (7040, 151,152).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1981 Об эвакуации оборудования Ворошиловградского завода им. 20-летия Октября. Наркомсредмаша. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 154 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1982 Об эвакуации оборудования, материалов, а также рабочих, ИТР и членов их семей с предприятий Наркомстройматериалов СССР. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 155 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1984 Об эвакуации и восстановлении производства Ворошиловградского завода им. Октябрьской Революции Наркомтяжмаша. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 157-159, 160-161 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1985 О т.т. Сенине Г.С., Слонь М.В. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 162 (11012).

Армия:

4 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 4 июля на Курском, Белгородском и Волчанском направлениях наши войска вели бои с противником.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

На Курском направлении продолжаются ожесточённые бои. По неполным данным, частями под командованием тов. Парсегова за три дня боевых действий уничтожено несколько тысяч солдат и офицеров противника, принадлежащих преимущественно к третьему венгерскому корпусу. За это же время подбито и сожжено 63 немецких танка. На другом участке уничтожено ещё несколько десятков танков и большое количество живой силы немцев. Нашей авиацией в воздушных боях сбито 13 самолётов противника.

На Волчанском направлении наши бойцы проявляют величайшую стойкость, отражая многочисленные атаки противника. Танковый экипаж старшего сержанта Прохорова уничтожил 4 немецких танка. Снарядом противника были перебиты гусеницы танка. Не имея возможности двигаться, танкисты пулемётным огнём уничтожили более 200 немецких солдат и офицеров.

Наши артиллеристы на отдельных участках Западного фронта уничтожили 9 немецких ДЗОТов и блиндажей, 4 станковых пулемёта, подавили огонь артиллерийской и миномётной батарей, рассеяли и частью уничтожили до трёх рот пехоты противника. На одном из участков фронта красноармейцы ружейно-пулемётным огнём сбили немецкий транспортный самолёт.

Семь бойцов под командованием младшего лейтенанта. Парфёнова произвели смелую вылазку в тыл противника. Разведчики пробрались к немецким блиндажам и забросали их гранатами. Перепуганные гитлеровцы выскочили из блиндажей, но попали под огонь наших автоматчиков. В короткой схватке наши бойцы уничтожили 14 немецких солдат и офицеров и без потерь вернулись в свою часть.

Отряд белорусских партизан под командованием тов. Л. за девять дней боёв с противником истребил 200 немецко-фашистских оккупантов. Партизаны уничтожили 6 автомашин, сожгли 3 продовольственных склада гитлеровцев и взорвали несколько мостов. У противника захвачено 3 станковых пулемёта, 60 винтовок, 7 автомашин, 35 автоматов, большое количество боеприпасов и продовольствия. Группа партизан этого же отряда организовала крушение двух железнодорожных эшелонов противника, следовавших на фронт.

Пленный солдат 11 полка 14 немецкой мотодивизии Рейнгольд Яник рассказал: «Война разрушила мою семью. Брат Антон на Восточном фронте лишился ноги. Второй брат Конрад убит под Вязьмой. Мне повезло — я попал в плен, и, стало быть, нахожусь вне опасности. На фронте я служил несколько месяцев шофёром. Проезжая в лесу близ пункта Х., я видел изуродованные автомашины. Около одной из них находились шофёры и пытались её отремонтировать. Они рассказали мне, что на колонну напали партизаны, разбили три автомашины, захватили грузы и исчезли.Даже в глубоком тылу солдаты живут в постоянном страхе. В районах деятельности партизан они боятся поодиночке выходить из дому».

Немецкому солдату Францу пишет зять из Штруллендорфа: «Я был вторично ранен в России... У нас остались одни женщины, а мужчины все призваны на фронт. Смотри, не лезь в огонь. От всего сердца желаю тебе небольшой раны, чтобы ты тоже мог вырваться из пекла. Помни, в России всё равно ничего не получишь, кроме смерти».

Группа мирных жителей посёлка Учкуевка, находящегося недалеко от Севастополя, укрылась в пещере от вражеских авиабомб и артиллерийских снарядов. 19 июня вечером в пещеру ворвались несколько немецких автоматчиков. Гитлеровские изверги подвергли мучениям, а потом расстреляли 27 стариков, женщин и детей.» (14942).

4 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 4 июля на Курском направлении наши войска вели тяжёлые бои против танков и пехоты противника. На одном из участков этого направления наши войска отошли и заняли новые позиции.

На Белгородском и Волчанском направлениях продолжались упорные бои с противником.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 3 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено несколько десятков немецких танков, более 200 автомашин с войсками и грузами, взорвано 3 склада с боеприпасами, подавлен огонь 5 артиллерийских батарей, рассеяно и частью уничтожено до пяти рот пехоты и эскадрон конницы противника.

На Курском направлении в бою за населённый пункт П. группа наших танков под командованием капитана Козлова уничтожила 3 средних немецких танка, 5 противотанковых орудий, штабную машину и свыше 200 немецких солдат и офицеров. После этого противник вновь бросил в атаку на пункт П. более 30 танков и потеснил нашу часть восточнее этого пункта. Пулемётчики роты, которой командует лейтенант Махначёв, за два дня уничтожили до 300 гитлеровцев. На позиции нашего стрелкового батальона наступало 8 немецких танков. Командир роты тов. Кисляков пополз навстречу противнику и бутылками с горючей смесью поджёг один немецкий танк. Воодушевлённые примером своего командира, бойцы отбили танковую атаку.

На одном из участков Волчанского направления взвод противотанковых ружей, которым командует старшина Рева, в течение дня отразил несколько танковых атак противника. Бойцами взвода подбито и сожжено 11 немецких танков. Артиллерийская батарея старшего лейтенанта Санкеева прямой наводкой уничтожила 6 немецких танков. Следовавшую за танками пехоту противника наши бойцы встретили убийственным ружейно-пулемётным огнём. Немцы потеряли убитыми и ранеными несколько сот солдат и офицеров.

Утром пехота противника при поддержке 60—80 танков и авиации предприняла наступление на двух участках Калининского фронта. Потеряв до 2.000 солдат и офицеров и 27 танков, немцам удалось потеснить наше боевое охранение и передовые отряды. На следующий день противник пытался развить наступление, но потерпел неудачу. Все атаки немцев отбиты. Бои продолжаются.

Шесть наших истребителей под командованием старшего политрука Ибатулина встретили 18 немецких «Мессершмиттов-109». Советские лётчики атаковали противника и сбили 6 немецких самолётов. Тов. Ибатулин сбил 2 самолёта противника. Лейтенанты Фёдоров, Скачков, Апухтин и сержант Латышев уничтожили по одному немецкому самолёту. Все наши самолёты вернулись на свой аэродром.

Артиллерийская батарея тов. Баландина (Южный фронт) обстреляла большую колонну войск и обоз противника. Артиллеристы уничтожили не менее 300 немецких солдат и офицеров и много подвод с боеприпасами.

Отряд партизан под командованием тов. Р., действующий в Черниговской области, на днях сжёг немецкий склад с бензином. Группа партизан этого отряда гранатами разрушила транспортный самолёт «Юнкерс-52», сделавший вынужденную посадку. В течение двух недель советские патриоты вели бои с немецкой карательной экспедицией. Немецкие оккупанты потеряли в этих боях только убитыми 56 солдат и офицеров.

Получено сообщение о чудовищном злодеянии немецко-фашистских мерзавцев. Недавно многие жители города Осипенко получили из немецкой комендатуры приказ явиться с семьями на Мерликовую балку для отправки в тыл. Когда старики и женщины с детьми собрались в указанном месте, их окружили немецкие автоматчики и заставили рыть ров. Затем гитлеровские палачи открыли по своим жертвам огонь. Всего было расстреляно более 800 советских граждан.

В Лейпциге немецкие власти расстреляли 12 поляков, которые бросили работу на военном заводе и пытались пробраться на родину.» (14942).

4 июля в 1942 году завершилась героическая 250-дневная Севастопольская оборона в годы Великой Отечественной войны. С 30 октября 1941 по 4 июля 1942 года продолжалась героическая оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны. До войныСевастополь был подготовлен только для обороны с моря и воздуха. Севастопольский гарнизон насчитывал около 23 тысяч человек и имел около 150 полевых и береговых орудий, 82 самолета. Оборона с моря осуществлялась береговой артиллерией и кораблями Черноморского флота. Система сухопутной обороны города стала создаваться с июля 1941 года. Она состояла из трех рубежей: передового, главного и тылового, оборудование которых к моменту выхода противника на ближние подступы к городу (30 октября) не было закончено. Всего было сооружено 82 артиллерийских дота с морскими орудиями и 220 пулеметных дотов и дзотов, 33 километров противотанкового рва, 56 километров проволочных заграждений, установлено 9600 мин. Войска 11-й немецкой армии, прорвавшиеся в октябре 1941 года в Крым, 30-31 октября и в первых числах ноября предприняли попытку с ходу овладеть городом. Эти попытки были отражены севастопольским гарнизоном при поддержке корабельной артиллерии и авиации. В первых же боях защитники города проявили стойкость и героизм, сопротивляясь ударам превосходящих сил врага. В боях в районе Дуванкоя бессмертный подвиг совершили морские пехотинцы во главе с политруком Н.Д.Фильченковым, ценой жизни остановившие танки противника. Большую помощь в обороне оказывало население города. После провала попытки с ходу овладеть Севастополем, немецкое командование предприняло еще три крупных наступления на город - в ноябре и декабре 1941, а также в мае-июне 1942 года. Особенно мощной была третья атака. Противник имел двукратное превосходство в живой силе, более чем трехкратное в артиллерии, десятикратное в танках и самолетах. С 27 мая Севастополь непрерывно подвергался ударам немецкой авиации и артиллерии, а 7 июня началось наступление. К середине июня противнику удалось прорваться к побережью Северной бухты. Защитники города оказывали ожесточенное сопротивление, но силы их были на исходе, потери росли, кончались боеприпасы, продовольствие, питьевая вода. 30 июня остатки войск стали отходить из Севастополя к Бухтам Стрелецкая, Камышевая, Казачья и на мыс Херсонес, где продолжали борьбу до 4 июля. Часть защитников города была эвакуирована, часть прорвалась в горы к партизанам. С 4 июля 1942 по 9 мая 1944 года Севастополь был оккупирован немецко-фашистскими войсками; освобожден в ходе Крымской операции 1944 года. Оборона Севастополя продолжалась 250 дней. Она имела важное военно-политическое и стратегическое значение, сковав крупные силы противника на южном крыле советско-германского фронта и не позволив ему развернуть наступление на Кавказ. В ходе обороны было достигнуто четкое взаимодействие между армией, флотом и авиацией в результате создания единого командования и правильной организации управления. В борьбе за город противник потерял около 300 тысяч человек убитыми и ранеными. Севастопольская оборона вошла в историю как пример массового героизма и самопожертвования защитников города. Более 30 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. 22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Севастополя», которой награждено свыше 30 тысяч человек. Севастополю присвоено звание город-герой. День памяти и скорби по погибшим в боях героическим защитникам Севастополя. Отмечается в первое воскресенье июля по решению сессии Севастопольского горсовета (июнь 1999 г.) (14942).

4 июля в 1942 году на рассвете начался бой в районе Херсонеского маяка. Днем в него включились немецкие боевые катера. Среди защитников Севастополя начались самоубийственные попытки в штыки прорваться через пулеметы и уйти в горы, или уплыть на досках и бочках. К ночи сопротивление в районе Херсонеской, Казачьей, Камышовой и Пещаной бухт было подавлено. Вспоминает начальник артиллерии 95-й стралковой дивизии полковник Д.Пискунов об увиденном в Херсонеской бухте через ночь после боя: «Берег был завален трупами. Они лежали кучами и просто в ряд так, что не было где поставить ногу. Это был результат расправы озверевшего врага во время очистки этой бухты от остатков войск Приморской армии 4 июля 1942 г». (Перед боем на песке выкладывали в ряд тяжелораненых в надежде на приход кораблей для эвакуации, но немцы прорвались раньше и добивали всех на месте) (14942).

4 июля 1942 г. после падения Севастополя и отхода к Новороссийску советская авиация лишилась многих своих береговых баз и посадочных площадок. Немцы в этот период завладели аэродромами под Новороссийском и в Тамани. Используя свое преимущество, противник настойчиво пытался заблокировать два советских аэродрома в Геленджике (сухопутный и морской) и полностью уничтожить все базирующиеся здесь самолеты. Налеты, бомбардировки и блокирование этих аэродромов происходили постоянно. По свидетельству майора в отставке Федора Пантелеевича Мамай (в 1942 г. ст. техника по вооружению самолетов), в отношении МТБ-2 существовало предписание (или приказ) - каждый его взлет обеспечивать охраной истребителей. В противном случае эту заметную машину могли сбить на взлете немецкие истребители, которые неустанно барражировали вдоль прибрежных отрогов кавказского хребта (11962).

4 июля 1942 на рассвете начался бой в районе Херсонеского маяка. Днем в него включились немецкие боевые катера. Среди защитников Севастополя начались самоубийственные попытки в штыки прорваться через пулеметы и уйти в горы, или уплыть на досках и бочках. К ночи сопротивление в районе Херсонеской, Казачьей, Камышовой и Пещаной бухт было подавлено. Вспоминает начальник артиллерии 95-й сд полковник Д.Пискунов об увиденном в Херсонеской бухте через ночь после боя: “Берег был завален трупами. Они лежали кучами и просто в ряд так, что не было где поставить ногу. Это был результат расправы озверевшего врага во время очистки этой бухты от остатков войск Приморской армии 4 июля 1942 г”. (Перед боем на песке выкладывали в ряд тяжелораненых в надежде на приход кораблей для эвакуации, но немцы прорвались раньше и добивали всех на месте) (4963 ).

5 июля 1942 бои еще продолжались на берегах Карантинной и Стрелецкой бухт Севастополя. К вечеру подавлены последние очаги сопротивления. Многие в отчаянии бросались в море вплавь, отвергая плен. При попытке вырваться из окружения в верховье Казачьей бухты на Юхарину балку погибли последние бойцы 25-й Чапаевской сд во главе с начальником связи дивизии. 80 бойцов 95-й сд погибли в развалинах 35-й батареи после немецкой атаки с огнеметами. Четверо неизвестных солдат и политрук приняли бой с тремя танками и взводом автоматчиков на мысе Фиолент, отбили атаку, а затем покончили с собой (4963).

4 июля 1942 л Потапов сумел таранить Bf.109 (3295).

4 июля 1942 части 4-й танковой армии немцев вышли на подступы к Воронежу, форсировали Дон и ворвались на западную окраину города.

В тот же день начальник Генерального Штаба генерал-полковник А. Василевский, прибывший в район Ельца, лично поставил боевую задачу командующему 5-й танковой армией, при этом операцию было приказано начать не позднее 15-16 часов 5 июля, не ожидая полного сосредоточения всех сил армии.

Формирование 5-й танковой армии началось в последних числах мая 1942 года, и к концу июня в ее состав входили 2-й (26, 27, 148-я танковые, 2-я мотострелковая бригады) и 11-й (53, 59, 160-я танковые, 12-я мотострелковая бригады) танковые корпуса, 340-я стрелковая дивизия, 19-я отдельная танковая бригада, 66-й гвардейский минометный полк, 611-й легкий артиллерийский полк РГК, отдельный батальон связи, отдельный зенитный дивизион и рота охраны штаба армии. Командующим армией назначили гвардии генерал-майора Александра Ильича Лизюкова. Дополнительно, директивой Ставки ВГК, полученной в 2 часа ночи 5 июля, в состав армии включили 7-й танковый корпус (3-я гвардейская, 62, 87-я танковые, 7-я мотострелковая бригады). Всего с учетом 7-го корпуса, к 5 июля 1942 года в составе 5-й танковой армии имелся 641 танк, из них 228 Т-34 (35,5% общего количества).

Одновременно с этим, штаб 5-й танковой армии получил задачу «нанести удар в направлении Зем- лянск, Хохол, перехватить коммуникации танковой группы противника, прорывавшейся к реке Дон на Воронеж и, действуя по ее тылам, сорвать его переправу через Дон и помочь выходу частей 40-й армии, ведущих бой в районе Касторной». Причем Ставка ВГК требовала начать операцию не дожидаясь сосредоточения всех частей 5-й танковой армии, «вводя 2 и 11-й танковые корпуса в бой по-бригадно».

Бывший начальник штаба Брянского фронта, генерал армии М.И. Казаков впоследствии, вспоминал: «Вместо того чтобы организовать одновременную массовую атаку танков силами, хотя бы четырех-пяти бригад на фронте 12-15 километров, командиры корпусов вводили их в бой прямо из колонн по методу ввода в готовый прорыв с выделением передовых батальонов, примерно по два батальона от корпуса. В итоге наступление танковых корпусов свелось, по существу, к боевым действиям только этих передовых батальонов, а остальные их силы стояли на месте и несли неоправданно большие потери от немецкой авиации. Но дажеэти весьма слабые удары вынудили противника повернуть на север обе тенковые дивизии 24-го танкового корпуса

Части армии выходили в районы сосреточения в течение 6-го и утра 7.07. 1942 года. Поэтому утром 6.07 нанести контрудар смог только 7-й танковый корпус, половина бригад которого находилась во втором эшелоне и резерве. В ходе атаки части корпуса встретились с танками наступавшей 11-й танковой дивизией вермахта, с которыми вели бой в теченее всего дня.

В 7 часов утра 7 июля части 7-го и подошедшего 11-го танкового корпуса вновь перешли в атаку и отбросили немецкие части на рубеж Пере- коповка. Озерки, Каменка. Утром 8 июля бригады 7 и 11-го корпусов вновь атаковали противника и вышли на реку Сухая Верейка.

В 18.30 7 июля в штаб 5-й танковой армии получил следующую директиву: «Товарищ Сталин приказал во что бы то ни стало сегодня взять Землянск. 2-й танковый корпус ни в коем случае не выдвигать, а держать его во втором эшелоне. Отдельными машинами прорываться подальше и громить тылы и транспорты противника».

Однако поставленную задачу корпуса 5-й танковой армии выполнить не смогли - наши танки были остановлены сильным огнем артиллерии и танков противника. Кроме того, заболоченный ручей Кобылья Снова и река Сухая Верейка оказались непроходимыми для танков, что сильно снизило темп наступления. Но особенно большой урон наносила немецкая авиация, которая непрерывно бомбила боевые порядки, тылы и коммуникации 5-й танковой армии. Наиболее активно самолеты люфтваффе действовали с 14.00 8 июля, когда бомбардировщики группами по 12-20 машин бомбили некоторые объекты по 7-9 раз.

Командир 5-й танковой армии генерал-майор А.И. Лизюков требовал от командования Брянского фронта надежного авиационного прикрытия: «Прикройте нас с воздуха, и мы сделаем все. что необходимо. Вы не дали мне нанести удар железным кулаком, заставили вводить армию в бой по частям, так хоть теперь сделайте по-моему - дайте авиацию, иначе все погибнет». Однако надежной поддержки с воздуха армия так и не получила (12217).

4 июля 1942 немцы на широком фронте вышли к Дону (2261).

4 июля 1942 сталинградский городской комитет обороны принял постановление «О мерах усиления противопожарной обороны г. Сталинграда», в котором, в частности, говорилось:

«Начальнику МПВО Д.М. Пигалеву (председателю горсовета депутатов трудящихся) в декадный срок:

а) привести в полную боевую готовность все имеющиеся противопожарные звенья групп самозащиты жилых домов, учреждений и предприятий и Комсомольске-молодежные взводы и участковые команды МПВО, полностью их укомплектовать и оснастить положенным по табелю имуществом…,

в) установить непрерывное несение пожарной постовой службы в жилых, общественных и производственных зданиях…»

Принимались и другие меры по усилению средств местной противовоздушной обороны: совершенствовались линии телефонной и радиосвязи для зенитной артиллерии и прожекторных станций, повысилась требовательность к соблюдению светомаскировки. Все формирования МПВО отныне находились на казарменном положении. Жители города вновь принялись рыть пожарные водоемы, восстанавливать старые и строить новые убежища и щели. Многие делали это с неохотой, поскольку не верили в возможность массированной бомбежки города, находящегося далеко от линии фронта.

В те дни, пожалуй, только руководство «Волготанкера» пребывало в хорошем настроении. К этому времени из Астрахани были вывезены практически все запасы нефтепродуктов. Только за июнь по волжской артерии прошли более 1,3 млн т! Нефтебазы в Камышине, Саратове, Сызрани, Казани, Горьком и др. городах были заполнены до отказа. Что будет дальше, никто не знал, поэтому едва с Каспийского моря прибывал очередной танкер, нефть сразу же перекачивали на речные суда и как можно быстрее отправляли вверх по течению (11774).

Жизнь и внутренняя политика:

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1978 Об эвакуации Россошанского. птицекомбината. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 150 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1980 Об эвакуации населения из г.Воронежа. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 153 (11012).

4 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1983 Об эвакуации семей начсостава из прифронтовой полосы Брянского фронта. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 156 (11012).

4 июля 1942 в Луцке фашистами расстреляны до 4 тысяч человек (4962).

За рубежом:

July 4 1942 American crews participate in Royal Air Force raid on airfields in the Netherlands, in the first United States air operation in Europe (1037).

4 июля 1942 американские экипажи первый раз приняли участие в рейде RAF на Европу (Голландию) (1037).

July 4, 1942. The first Army Air Force bomber mission over western Europe in World War II is flown by B 17s of the 97th Bombardment Group against the Rouen-Sotteville Railyards in France (1089).

4 июля 1942 В-17 ВВС США бомбили цели во Франции (1089).

July 4th, 1942: Off the northern coast of Norway, German U-boats and Luftwaffe torpedo planes attack Convoy PQ-17 bound for Murmansk. Over a period of 6 days, they sink 24 ships out of a total of 37. In the East, the German 11.Armee (von Manstein) completes the occupation of the Crimea, taking 97,000 Soviet prisoners. For the first time, 6 B-17s of the US 8th Air Force join an RAF bomber formation in raids on German airfields in Holland (3819).

4 июля 1942 - B-17 ВВС США летят на первую бомбардировку в Европе, - на железнодорожный узел Руан-Соттевиль во Франции (22440).

4 июля в 1942 году первая американская бомбардировка оккупированной территории Европы (14942).

4 июля в 1942 году около 22.00 контр-адмирал Л.К.Г.Гамильтон, находящийся на флагмане "Лондон" и осуществляющий ближнее прикрытие конвоя PQ-17, следующего в Мурманск, получает от Адмиралтейства приказ, имеющий гриф "Особо срочно": "Крейсерам на полной скорости отойти на запад". Через несколько минут он получает новый приказ, имеющий гриф "Срочно": "Ввиду угрозы надводных кораблей конвою рассредоточиться и следовать в русские порты". За ней следует еще одна радиограмма с грифом "Особо срочно", подтверждающая предыдущую: "Конвою рассеяться". В 22.15 крейсера покидают конвой. С этого момента начинается самая грандиозная катастрофа в истории полярных конвоев второй мировой. Она будет продолжаться до 28 июля, когда в Мурманск придет последний уцелевший корабль. В результате разгрома общее количество уцелевших транспортов составило 11. Из 35 транспортов и 1 танкера, начавших переход, 2 судна вернулись назад, 13 транспортов и 1 спасательное судно были потоплены самолетами, 10 были потоплены подводными лодками. Немцы потеряли всего 6 самолетов. Из 156492 тонн грузов до цели дошли только 57176 тонн. Погибли 430 танков, 210 самолетов и 3350 автомобилей, чего хватило бы для оснащения армии. Позднее стало известно, что немцы использовали для атаки конвоя 202 самолета, в том числе 130 бомбардировщиков, 43 торпедоносца и 29 разведчиков. Споры о причинах и виновных в катастрофе не утихли до сих пор (14942).

4 июля 1942 после воздушных атак на PQ-17 эскорт ушел и конвой распался (2261).

Авиапромышленность:

5 июля 1942 Нач. ГРУ Генштаба г-м танковых войск Панфилов и Военком Ильичев писали письмо N 138616 А.И.Ш.:

"Направляю переводы с немецких документов, изъятых с самолета, сбитого 25 июня 1942 на ЮЗФ. Из документов следует, что немцы создают штурмовую авиацию, одной из задач которой является борьба с танками. Для борьбы с танками применяется Хе-129, на котором наряду с другим вооружением, устанавливается автоматическая пушка ЛЕК-101 калибра 30 мм со скорострельностью 240 выстрелов в минуту. В перспективе на самолете предусмотрена установка пушки МК-103 со скорострельностью вдвое выше, чем у МК-101.

Результаты проведенных полигонных стрельб по нашим танкам типа КВ, показывают, что из МК-101 пробивается броня толщиной до 120 мм." (1633,118).

5 июля 1942 Зам. Гл. военного прокурора Гаврилов писал письмо Зам. НКО Новикову письмо N 1/6214:

"В связи с неоднократными случаями летных происшествий и катастроф в ЗАБ, базирующийся на ст. Белой, Иркутской обл.... было установлено, что из 12 самолетов, потерпевших аварию - 11 конструкции Пе-2 выпускаемые заводом 39 в Иркутске...

Кроме того, были проверены самолеты, уже выпущенные с завода и находящиеся в частях ВВС.

На 31 самолете были обнаружены 41 деталь, оказавшаяся производственным браком... (1633,139).

5 июля 1942 г. в Новосибирске на аэродроме ГВФ закончились совместные заводские и государственные испытания И-185 М-82 «И», которые проходили с 13 апреля 1942. Всего было произведено 42 полета с налетом 31 час 58 минут. От завод №51 летал Логинов, от НИИ ВВС - Никашин. Максимальная скорость у земли на форса же составила 549 км/ч, на высоте 6470 м - 615 км/ч. Указывалось, что И-185 М-82А «по своим летным данным в основном соответствует современным требованиям ВВС Красной Армии» и может быть рекомендован для постройки войсковой серии. Предлагалось устранить недостатки и довести самолет до боевого состояния вместе с М-71 №6204 не позднее 15 августа 1942 г. (9979).

5 июля 1942 г. И-185 М-82 летчик НИИ ВВС Никашин приземлился вне границ аэродрома и снес шасси (9979).

5 июля 1942 года И-185 М-82 на посадке потерпел аварию (10686).

5 июля 1942 г. И-185 с М-82А, оснащенный винтом изменяемого шага АВ-5-119, потерпел аварию. Летчик А.И.Никашин из-за ошибки в пилотировании разбил машину при заходе на посадку. Самолет отправили на завод для ремонта. В заключении по летным испытаниям И-185 с М-82А указывалось, что самолет их выдержал и что его летные данные соответствуют тактико-техническим требованиям ВВС КА. Рекомендовалось запустить И-185 с М-82А в серийное производство (10667).

5 июля 1942 закончились гос. испытания второго варианта И-185 с М-82А, которые проходили с 13 апреля (228,165).

По другим данным они проводились с 13 июня (662,63).

5 июля 1942 был составлен аварийный акт по аварии СБ N 3741 в районе Стаханово-Раменки из-за поломки тормозов (2131).

| № п/п | Дата | №№ Заводов | Летчик | Наименование происшествия, тип самолета, задание | Краткое описание и причины происшествия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 5 июля 1942 | ЛИИ Раменское | Д.С.Зосим | Авария СБ транспортного | При посадке с неработающим двигателем из-за недостаточности давления л допустил ошибку, выключив моторы, что привело к резкому развороту с-та и поломке левой ноги |

(2108,266)

5 июля 1944 г. по приказу № 424с завод № 482 перебазирован на площадку ликвидируемого завода № 89 НКАП (Ленинградское ш., 55) и слит с его частью под прежним названием- завод № 482. Мясищеву передана часть оборудования и личного состава завода № 89.

На старой территории (Ново-Владыкино) оставлена небольшая часть личного состава (в основном, охрана и обслуживающий персонал). По приказу № 655с от 11.11.1944 г. эта территория передана НИИ-1 НКАП для организации работ по реактивной авиации (образован филиал № 2 НИИ-1).

Далее, с 09.1944 г. (завершено в начале 1945 г.) сюда переведена из Казани основная часть ОКБ-22 В.М. Мясищева и влита в состав завода № 482.

В начале 1946 г. ОКБ завода № 482 гл. конструктора В.М. Мясищева ликвидировано. В соответствии с пост. СМ от 1.02.1946 г. и приказом № 61с от 20.02.1946 г. после ликвидации ОКБ-482 завод № 482 был передан со всем оборудованием и личным составом заводу № 240 НКАП гл. конструктора С.В. Ильюшина.

Директор (04.1941-42 г.)- А .Я. Щербаков; и.о. директора (01-05.1943 г.)- Б.А. Новосельский; (06.1943-11.1944 г.- )- Я.М. Каневский.

Зам. директора (04.1941 г.-)- А.И. Меркулов.

Гл. конструктор (1941-06.1943 г.)- А.Я. Щербаков, (06.1943-46 г.)- В.М. Мясищев.

Гл. инженер (1946 г.-)- Е.П. Шекунов.

Зам. гл. конструктора (04.1941 г.-)- А.И. Меркулов.

ОКБ гл. конструктора А.Я. Щербакова при заводе № 482 НКАП

По приказу № 296с от 4.04.1941 г. с завода № 289 НКАП на вновь образованный завод № 482 к 15.04.1941 г. переведено со всем оборудованием и личным составом ОКБ гл. конструктора А.Я. Щербакова и специальная конструкторская группа А.И. Меркулова.

Работы по гермокабинам и реактивным двигателям для опытных высотных самолетов. Испытывались И-15бис и И-153 с дополнительными ПВРД. Был проект самолета с дополнительным ЖРД. Оборудование Як-7 ВРД ДМ- 4. Кроме того, работы по оборудованию самолета У-2 поплавками и подвесными кассетами (1942 г.).

По приказу № 1037с от 2.10.1941 г. практически все работы по высотно-скоростным самолетам были свернуты (оставлена только доводка опытного планера СП-1 и работы по высотным кабинам). Одновременно по приказу № 1044с от 6.10.1941 г. для развития работ по авиационным ВРД группа А.И. Меркулова с тех. документацией, оборудованием и опытными изделиями (ВРД ДМ-1, ДМ-2, ДМ-4, ДМ-4бис, ДМ-11) переведена с завода № 482 в лабораторию № 1 ЦАГИ.

К концу 1942 г. создан Ще-2 (ведущий конструктор- И.В. Ляпин, ведупЦш по производству- В.В. Вентцель).

По приказу № 367сс от 22.06.1943 г. Щербаков освобожден от должности гл. конструктора завода № 482. В конце 1943 г. еще велись совместные работы Щербакова с ОКБ Мясищева по доводке гермокабин Як-7Б, JIa-5 и Пе-2ВИ.

Затем в соответствии с пост. ГКО № 4194с от 24.09.1943 г. и приказом № 573с от 25.09.1943 г. Щербаков назначен гл. конструктором завода № 47. Тем же приказом личный состав (48 чел.), оборудование, документация и опытный образец Ще-2 № 01 к 10.1943 г. переведены на завод № 47.

Филиал ОКБ завода № 22 гл. конструктора В.М. Мясищева, ОКБ-482 НКАП, МАП /г. Москва/

В соответствии с пост. ГКО № 3601 от 18.06.1943 г. и приказом № 367сс от 22.06.1943 г. при заводе № 482 образован филиал ОКБ завода № 22 по боевым высотным самолетам, и сюда из Омска с завода № 288 переведена часть коллектива и оборудования отдела «102» гл. конструктора В.М. Мясищева. Завод передан в распоряжение Мясищева. Тем же приказом основной конструкторский состав Мясищева переведен с завода № 288 в ОКБ и опытный цех завода № 22.

После гибели В.М. Петлякова в 06.1943 г. В.М.Мясищев возглавил его ОКБ-22 НКАП, занимавшееся созданием модификаций Пе-2. Одновременно оставался гл. конструктором ОКБ-482 НКАП.

Далее, с 09.1944 г. (завершено в начале 1945 г.) на завод № 482 переведена из Казани основная часть ОКБ-22 В.М. Мясищева (часть ОКБ, видимо, осталась на заводе № 22 для участия в работах по Б-4) и влита в состав завода № 482.

По пр. № 358 от 27.05.1944 г. на базе Пе-2 начата разработка скоростного бомбардировщика ДБ-108. Построено несколько опытных машин: ВМ-16 (ДБ-1-108, 5.03.1945 г.); ВМ-17 (ДБ-П-108, 06.1945 г.), на его базе по пр. № 270 от 29.06.1945 г. разработан двухместный истребитель сопровождения ДИС; ВМ-18 (ДБ-IV-108, 1945 г.); высотный ВБ-109 (ВМ-19), построен в 08.1945 г.

В 1945 г. под руководством Мясищева проводилось изучение трофейных Ме-262; разрабатывались проекты тяжелых бомбардировщиков ДВБ-202 (ВМ-22, 1945 г.) и ДВБ-302 (ВМ-23, 1945 г.) (закрыты распоряжением Сталина, в связи с разработкой Ту-4). Разработан проект первого реактивного бомбардировщика РБ-17 (ВМ-24), в 1946 г. пост. № 2548-1065 работы прекращены.

В 01.1946 г. ОКБ-482 НКАП закрыто, его сотрудники (в т.ч. конструкторы Д.А. Аверьянова, В.И. Горюнов, Б .Я. Каплиенко, М.И. Карасева, Н.И. Кубышкин, Н.М. Либерхейн, В.А. Лихачев, Д.С. Лозинский, Т.М. Никишова, В.А. Орлов, В.Н. Петрова, П.И. Прокофьев, В.В. Рогов, В.Д. Смирнов, В.М. Шокин) переведены в ОКБ-240. Мясищев назначен деканом самолетостроительного факультета МАИ.

Гл. конструктор (1944-46 г.)- В.М. Мясищев.

Ведущие конструкторы: (1944-01.1946 г.)- Л.Л. Селяков (ДВБ-202, -302, РБ-17), (1945 г.)- М.К. Янгель (ВБ- 109) (11982).

Другие оборонные отрасли:

5 июля 1942 г. Госкомитет Обороны распорядился модернизировать Т-34 - установить командирскую башенку кругового обзора, пятискоростную КПП, дополнительные топливные баки; требовалось также усовершенствовать воздушные фильтры и систему смазки. Эти доработки были в основном осуществлены. Кроме того, в апреле 1943 г. в боекомплект пушки Ф-34 ввели подкалиберные выстрелы, что заметно увеличило бронепробиваемость системы. В 1942-1943 гг. велись работы над танком Т-43 с торсионной подвеской, усиленным лобовым бронированием (корпус до 75 мм, башня - до 90 мм). Но по ряду причин эта разработка не получила развития. В октябре 1943 г. стали заниматься проблемой повышения огневой мощи Т-34. Для установки 85-мм пушки С-53 КБ Грабина (разработчик Ф-34) предложило увеличить башню и расширить ее погон. Также компоновалась 85-мм пушка КБ Ф.Ф. Петрова. Был создан совместный образец ЗИС-С-53, установленный в новой башне с усиленным бронированием (лоб - 90 мм, борт - 75 мм). Выпуск этой машины под обозначением Т-34-85 начался в марте 1944 г. Попытку радикального усовершенствования Т-34 предприняли в 1945 г., с началом выпуска Т-44, который при равной с Т-34-85 боевой массе (31,5 т) имел лобовое бронирование корпуса 120 мм. Бронирование башни не изменилось, но ее сместили наконец-то к центру корпуса, одновременно увеличив в размерах. Тем самым постарались улучшить условия деятельности экипажа, как в бою, так и на марше (стало просторнее и уменьшилась укачиваемость). Повысилась маневренность и проходимость машины с длинноствольной пушкой (длина ствола - 50,1 калибра). Этому же способствовало использование торсионной подвески и планетарного механизма поворота. Увеличение бронирования и боевого отделения стало возможным при установке двигателя поперек корпуса. Сравним теперь наш танк с германскими соперниками. Т-III разрабатывался фирмой "Даймлер-Бенц" и выпускался серийно с 1938 г. Оснащался карбюраторным "Майбахом" мощностью 230-300 л.с. и по удельной энерговооруженности не уступал Т-34. Бронирование поначалу было противопульным, но уже в 1939 г. оно возросло до 30 мм. С середины 1940 г. танки имели бронирование 50 мм (башня и лобовой лист корпуса) и пушку калибра 50 мм, которая по бронепробиваемости на дистанциях до 500 м не уступала пушке Л-11 (при стрельбе подкалиберным выстрелом). В боекомплекте Т-34, напомним, такие выстрелы появились только в 1943 г. С лета 1941 г. преимущество в вооружении постепенно перешло к нашему танку, когда на него стали устанавливать Ф-34 (с сентября этого года машины выпускались только с такой пушкой). Поэтому с декабря 1941 г. на германский танк установили 50-мм пушку с длиной ствола 60 калибров. В 1942 г. танк Т-III по бронепробиваемости на дистанциях до 700 м превосходил Т-34 с пушкой Ф-34. Бронирование их было примерно одинаковым. Дефицит вольфрама для сердечников подкалиберных выстрелов заставил выпускать в 1942 и 1943 гг. некоторое количество танков Т-III с короткоствольной 75-мм пушкой, стрелявшей по танкам кумулятивной гранатой. При неплохой бронепробиваемости (до 70 мм) эти системы могли эффективно применяться на малых дистанциях. В 1942 г. начался массовый выпуск штурмовых орудий на шасси Т-III с пушками калибра 75 мм и длиной ствола 43 и 48 калибров, которые по бронепробиваемости имели большое превосходство перед пушкой Ф-34. Эти самоходные установки стали весьма эффективным средством боевой поддержки наиболее массового германского танка Т-IV. Машина фирмы "Крупп" выпускалась с 1938 г. и оснащалась таким же двигателем, что и Т-III. Сварной корпус простой конфигурации разделялся внутренними перегородками на три отделения для повышения живучести. В переднем отделении находились механик-водитель и стрелок-радист. В боевом отделении с башней многогранной формы (размещавшейся по центру танка) находились командир, наводчик и заряжающий. На башне стояла командирская башенка с пятью смотровыми приборами с броневыми заслонками. В Т-IV по сравнению с Т-34 не было такой стесненности, намного лучше был обзор. Бронирование и вооружение выпускавшихся массовой серией в 1941 г. Т-IV примерно соответствовало показателям первых серий Т-34 с пушкой Л-11. Поэтому во второй половине 1941 и в начале 1942 гг. германский танк стал уступать в боевом единоборстве Т-34. Но уже с марта 1942 г. начался выпуск Т-IV с пушкой калибра 75 мм и длиной ствола 43 калибра. В 1943 и 1944 гг. крупными сериями выпускались танки Т-IV с еще более мощными 75-мм пушками (длина ствола 48 калибров) и бронированием лобовым корпуса до 85 мм. Вместе со штурмовыми орудиями на шасси Т-III и T-IV c таким же бронированием и вооружением они превосходили советские средние танки вплоть до середины 1944 г., когда в массовых количествах стал выпускаться Т-34-85. При отработке и принятии на вооружение танка Т-34 было проигнорировано мнение военных. Не проведены в полном объеме испытания. В итоге в конструкции машины были законсервированы очень существенные недостатки. Поэтому некоторое превосходство Т-34 над серийными германскими танками Т-III и Т-IV быстро было утеряно и восстановилось лишь к середине 1944г. (причем только по мощности пушки, а не по условиям обитания экипажа) (11224).

5 июля в 1942 году ГКО принял постановление о производстве танков «Т-34» на Кировском заводе (14943).

5 июля 1942 года согласно постановлению ГКО № 1958сс “О производстве танков Т-34 и Т-70”, прекратилось производство малых танков Т-60. Они окончательно сошли со сцены, уступив место более совершенному Т-70. Одновременно завод №264 в Красноармейске полностью переключился с производства Т-60 на корпуса для Т-34, которые были нужны войскам как воздух (17530).

5 июля 1942 года было подписано постановление Государственного комитета обороны (ГКО) №1878 «Об улучшении танков КВ». Оно стало отправной точкой для перехода от КВ-1 к облегченной версии танка, получившей обозначение КВ-1с. К 27 июля были изготовлены два опытных образца, а к 20-м числам августа в Челябинске приступили к серийному производству танка. Хотя КВ-1с не стал такой легендой, как КВ-1, именно эти машины участвовали в разгроме немцев в Сталинградской битве и сражались на Курской дуге. Их создание и производство являлись во многом вынужденной мерой, но КВ-1с продержался на конвейере ровно год, а на фронте задержался до конца 1944 года (17692).

5 июля 1942 на Гороховецком АНИОП закончились испытания танка КВ-2 с пушкой ЗИС-6, которые начались 25 июня. При этом в отчете указывалось, что в танке стояло орудие №1 с трубой №8. Дополнительным фактором стало то, что испытания решили проводить на усиленном заряде, с начальной скоростью снаряда 840 м/с.

В общей сложности из орудия произвели 618 выстрелов. Как правило, по поводу итогов испытаний пишутся фразы о том, что орудие показало недостаточную живучесть ствола, снаряд под конец испытаний прилетал плашмя, и так далее. Отчасти это правда, если не смотреть на некоторые вещи. Для начала, комиссия признала, что главной причиной быстрого износа ствола стало повышение начальной скорости снаряда. Проблемы начались после 486 выстрелов. Именно тогда и резко упала кучность. До того кучность была вполне удовлетворительной. Далее, бронепробиваемость орудия оказалась вполне достаточной. На дистанции 1600 метров бронебойный снаряд пробивал лист толщиной 120 мм, установленный под углом 30 градусов от вертикали. Это означало, что КВ-3 мог на этой дистанции пробить сам себя. Безусловно, имелись проблемы, например, после 315 выстрелов сломался досылатель. Вместе с тем, говорить о неготовности орудия не совсем корректно.

После окончания испытаний орудие срочно вернули на завод №92, после чего провели серию дополнительных испытаний. Всплыли дополнительные дефекты, которые требовалось устранить. Вместе с тем, уже в июне начался валовый выпуск орудий. По этому поводу сломано немало копий, но справка завода №92 от 10 июля 1941 года однозначно показывает - Грабин отнюдь не лукавил. В разной степени готовности находилось 213 труб, причем минимум 4 было уже окончательно закончено. Уже потом пришлось менять планы, поскольку стало ясно - КВ-3 в Ленинграде выпускать не будут. Выпуск данного танка переносили на ЧТЗ, куда отправили незаконченный танк. При этом объемы выпуска явно выглядели скромно. Теперь от завода №92 требовалось всего 35 орудий - 5 в октябре, 10 в ноябре и 20 в декабре 1941 года. В июле 1941 года Грабин выходил с идеей установки ЗИС-6 в КВ-2, но данную идею реализовывать не стали. Причина прозаична - данные танки прекратили выпускать (20349).

5 июля 1942 года на стол начальнику ГАБТУ КА генерал-лейтенанту Я. Н. Федоренко легло письмо от главного инженера завода № 200 J1. И. Эйранова:

«Нашим заводом разработаны, кроме танкового прицепа ТД-200, еще два варианта танковых прицепов: ТД-2и ТД-3, отличающихся от ТД-200 габаритными размерами, весами и размещением количества команды.

ТД-2 разработаны на 15 человек команды при толщине листов: наклонные бортовые — 40мм, лобовые — 30мм, крыша 15мм и днище 10мм, вес полный с полезной нагрузкой в 1125 кг равен 5750 кг, и при толщине листов: наклонные бортовые — 30 мм, лобовые — 20 мм, крыша — 15 мм и днище — 10мм, вес полный с полезной нагрузкой равен 5100 кг.

ТД-3 разработаны на 20 человек команды при толщине листов: наклонные бортовые — 40 мм, лобовые — 30 мм, крыша 15 мм, и днище 10 мм, вес полный с полезной нагрузкой в 1500 кг равен 7850 кг, и при толщине листов: наклонные бортовые — 30мм, лобовые — 20мм, крыша — 15мм, и днище — 10мм, вес полный с полезной нагрузкой равен 7000 кг.

Представляем на Ваше рассмотрение разработанные проекты общих видов ТД-2 и ТД-3, просим Вас разрешить нам изготовить опытный образец машины ТД-2»'.

В первоначальном тексте речь шла о постройке также и одного образца ТД-3, но после рассмотрения письма Федоренко была сделана правка ручкой, и постройку ограничили прицепом ТД-2. По характеристикам прицеп ТД-3, как и его предшественник ТД-200, не вписывался в выдвинутые военными требования. Что же касается ТД-2, то он вполне подходил под необходимые нормативы и его постройке дали зеленый свет. В качестве ответственного за работы по ТД-2 выступал П. К. Ворошилов. Согласно его докладу, опытный образец был изготовлен к 10 октября и проходил заводские испытания. К тому моменту, впрочем, более актуальной стала идея постройки десантных прицепов на базе корпусов снятых с вооружения танков. Тем не менее, челябинским бронированным прицепам все же довелось повоевать. Согласно переписке, три опытных прицепа ТД-200 в конце сентября 1942 года были направлены в 19 танковую бригаду. Помимо прицепов, в этой бригаде, действовавшей на Сталинградском фронте, также обкатывались приборы ночного вождения танков (17485).

5 июля 1942 года на адрес отдела изобретений Главного автобронетанкового управления Красной армии (ГАБТУ КА) пришло письмо, в котором находился проект боевой машины, по своим характеристикам вполне способной заменить Т-60. Автором проекта являлся лейтенант Константин Яковлевич Проворнов. Воевал Проворнов на Т-34, и это самым прямым образом отразилось на проекте лёгкого танка, который он предложил отделу изобретений ГАБТУ. На тот момент лейтенанту было всего 22 года, но предложенный им лёгкий танк отличается очень серьёзной проработкой. Этот факт напрямую связан с тем, что молодой танкист хорошо знал технику, состоявшую на вооружении Красной армии. Ему, как практику, были хорошо видны достоинства и недостатки танков, на которых он служил.

Лёгкий танк Проворнова представлял собой трёхместную боевую машину массой 11 тонн. Длина корпуса составляла всего 4 метра — это меньше не только в сравнении с Т-70, но и с Т-60. Ширина корпуса также отличалась от аналогов в меньшую сторону – она составляла 2 метра. При таких габаритах компоновка корпуса представляла собой крайне сложную задачу, но, к чести автора, на бумаге он её решил. Как уже говорилось выше, из-за использования компоновки плавающего танка Т-40 внутреннее пространство Т-60 и Т-70 использовалось нерационально. Особенно это касается носовой части, где много места попросту пустовало. Благодаря использованию формы корпуса по типу Т-34 лёгкий танк Проворнова был лишён этого недостатка.

Место механика-водителя по сравнению с Т-60 и Т-70 оказалось сдвинуто вперёд, что позволило высвободить пространство сзади. Для попадания внутрь танка для механика-водителя изобретатель предусмотрел большой люк по типу Т-34, оснащённый двумя смотровыми приборами. Справа от люка предполагалось поставить шаровую установку с пулемётом ДТ, а также перископический прибор вроде того, что ставился на Т-34 выпуска Сталинградского Тракторного Завода (СТЗ). Для эвакуации экипажа в полу был предусмотрен аварийный люк.

Много общего с Т-34 было у лёгкого танка Проворнова в компоновке кормовой части. В качестве силовой установки предполагалось использовать спарку двигателей ГАЗ-11. Такие же моторы ставились на Т-40, Т-60 и Т-70. Суммарной мощности 170 л.с. должно было хватить для расчётной скорости 45 км/ч. Весьма оригинально выглядела идея использования спарки двигателей: по задумке автора, моторы были соединены при помощи поперечной передачи. Оба мотора закреплялись на общей раме, общими у них были система питания топливом, выключатель зажигания и кнопка электростартёра.

Оригинальным было и устройство системы охлаждения. Радиаторы Проворнов решил разместить над двигателями. Подобное решение применялось на лёгком танке Т-26. Получилась компактная силовая установка, вполне вписывающаяся в столь небольшой корпус. В кормовой части также находились бензобаки общей ёмкостью 500 литров. Согласно расчётам автора, запас хода по шоссе должен был составить 430 км, а по просёлку – 300 км. Вынос бензобаков из боевого отделения был несомненным плюсом конструкции Проворнова. В корме находилась и трансмиссия. Бортовые передачи без изменений брались от Т-60. Для доступа в МТО предполагалось использовать большие люки, аналогичные тем, что стояли на Т-34.

Весьма рационально выглядит и ходовая часть танка, представлявшая собой смесь решений, взятых от Т-34 и Т-60. На проекте Проворнова должна была использоваться торсионная подвеска. В отличие от Т-60 или Т-70, применение поддерживающих катков не предусматривалось. На каждый борт предполагалось установить по 4 катка диаметром 650 мм, что значительно больше, чем у Т-60. Ширина траков должна была составить 300 мм. Любопытно, что именно такую ширину имели траки модернизированного Т-70, который появился спустя несколько месяцев после проекта лейтенанта Проворнова.

Если с компоновкой корпуса всё выглядит разумно, то с башней возникают вполне закономерные вопросы. Как ни странно, но при таких небольших габаритах и плотной компоновке Проворнову удалось установить на свой танк двухместную башню. Продольная схема даёт лишь примерное представление о размерах, но в целом диаметр башенного погона примерно соответствует таковому у Т-26 и БТ-7, где спокойно размещались два человека.

По конструкции башня лёгкого танка в уменьшенном виде повторяла башню Т-34. Согласно описанию, при изготовлении башни предполагалось использовать литьё. От Т-34 башня унаследовала не только форму, но и большой люк, а также смотровые приборы. В качестве вооружения предлагалось использовать 45-мм пушку и спаренный с ней пулемёт ДТ. Боекомплект включал в себя 150 снарядов и 75 магазинов для ДТ. С учётом размеров танка, реальный боекомплект явно получился бы меньшим (17540).

5 июля 1942 года, на стол начальнику ГАБТУ КА генерал-лейтенанту Я.Н. Федоренко легло письмо от главного инженера завода №200 Л.И. Эйранова. В нём он предлагал ещё два варианта бронированных прицепов, обозначавшихся как ТД-2 и ТД-3. Это была последняя попытка спасти положение. Ничего особо нового завод №200 не придумал: фактически это был тот же ТД-200, но в уменьшенном виде. ТД-2, имевший боевую массу 5750 килограмм, был расcчитан на перевозку 15 человек. Количество опорных катков сократилось до трёх. ТД-3, рассчитанный на 20 человек, оказался крупнее и весил 7850 кг. Как и ТД-200, этот прицеп имел по 4 опорных катка на борт.

В первоначальном тексте речь шла о постройке и одного образца ТД-3, но после рассмотрения письма Федоренко была сделана правка ручкой и постройку ограничили прицепом ТД-2. По характеристикам прицеп ТД-3, как и его предшественник ТД-200, не вписывался в выдвинутые военными требования. Что же касается ТД-2, то он вполне подходил под необходимые нормативы и получил зелёный свет. Ответственным за работы по ТД-2 был П.К. Ворошилов. Как следует из его доклада, опытный образец был изготовлен к 10 октября и проходил заводские испытания. К тому моменту, впрочем, приоритет получила идея постройки десантных прицепов на базе корпусов снятых с вооружения танков. Тем не менее челябинские бронированные прицепы получили возможность повоевать. Согласно переписке, три опытных прицепа ТД-200 в конце сентября 1942 года были направлены в 19-ю танковую бригаду, в которой, к слову, испытывались и приборы ночного вождения танков. Увы, в документах бригады прицепы не упоминаются (17711).

5 июля 1942 г. был подготовлен ПЛАН ПОЛУЧЕНИЯ НКО АВТОМАШИН НА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 1942 г.

В дополнение к № 712461с от 23.6.1942 г. сообщаю план получения автомашин НКО на июль месяц 1942г.

| 1. Импортные автомашины: |  |
| --- | --- |
| Виллис | - 1 000 штук |
| Студебекер | - 1 475 штук |
| Джиемси | - 467 штук |
| Шевроле | - 1 800 штук |
| Форд | - 516 штук |
| Додж | - 1 245 штук |
| Интернейшнл | - 26 штук |
| Бантам | - 5 штук |
| Бедфорд | - 84 штуки |
| Форд | - 63 штуки |
| Итого: | - 5 678 штук |
| 2. Отечественные автомашины: |  |
| ГАЗ | - 620 штук |
| ЗИС | - 880 штук |
| Итого: | - 1 500 штук |
| Всего: - 7 178 штук. |  |

Прошу обеспечить эти машины водительским составом.

Начальник АТУ ГАБТУ КА генерал-майор технических войск Тягунов

Военный комиссар АТУ ГАБТУ КА полковой комиссар Лозовский

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 118. Л. 308. Копия (11211).

5 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1987 Об организации Всесоюзного социалистического соревнования предприятий Наркомата промышленности строительных материалов СССР. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 168, 169-172 (11012).

5 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1988 Об организации Всесоюзного социалистического соревнования предприятий Наркомлеса СССР, Главлессбыта, Главлесоспирта и Главлесохраны при Совнаркоме СССР. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 173-174, 175-184 (11012).

5 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1989 Об организации Всесоюзного социалистического соревнования работников связи. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 185, 186-190 (11012).

5 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1991 Об условиях Всесоюзного социалистического соревнования электростанций Наркомчермета. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 199 (11012).

5 июля в 1942 году выдал первую плавку завод ферросплавов в городе Сталинске (Новокузнецке, Кемеровская область). Ныне — ОАО "Кузнецкие ферросплавы" — одно из ведущих металлургических предприятий России

Армия:

5 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 5 июля на Курском, Белгородском и Волчанском направлениях наши войска вели ожесточённые бои с противником.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Наше танковое подразделение (Юго-Западный фронт) уничтожило свыше 200 немецких солдат и офицеров, 4 орудия, 4 миномёта и 20 автомашин. На другом участке экипаж танка политрука Абрамкова уничтожил 3 немецких танка и 7 автомашин.

На одном из участков Курского направления артиллеристы батареи тов. Кошелева прямой наводкой расстреляли до 300 гитлеровцев. Кроме того, огнём батареи было рассеяно две роты пехоты противника. В боях за один населённый пункт отличился пулемётчик. Алексей Кравченко. Четыре немецких автоматчика засели на колокольне церкви и вели оттуда огонь. Тов. Кравченко пробрался к церкви и уничтожил автоматчиков. Захватив оружие убитых гитлеровцев, смелый пулемётчик присоединился к своему подразделению.

Вчера в течение дня на Юго-Западном фронте произошло несколько воздушных боёв. Наши лётчики сбили 17 немецких самолётов, в том числе 13 «Мессершмиттов-109», «Мессершмитт-110», «Юнкерс-88», «Хейнкель-111» и «Фокке-Вульф». Успешно действует подразделение Героя Советского Союза Клещёва. За десять дней лётчики подразделения сбили 19 немецких самолётов.

За два месяца снайперами соединения, действующего на Карельском фронте, уничтожено 1.653 солдата и офицера противника.

Заместитель политрука тов. Старков незаметно проник к блиндажу противника, уничтожил находившихся там четырёх немецких солдат и, забрав два пулемёта, автомат и полевую сумку с документами, благополучно вернулся в свою часть.

Отряд белорусских партизан под командованием тов. Б. за последние полтора месяца уничтожил 150 немецких солдат, 9 офицеров, в том числе подполковника и полковника. Партизаны сожгли железнодорожный состав с бензином и 14 автомашин. Группа партизан под руководством тов. Г. заминировала шоссейную дорогу. На минах подорвались две автомашины противника. Убиты несколько немецких оккупантов, среди которых «начальник Минской волости» капитан Шедер.

Перешедший на сторону Красной Армии солдат испанской «Голубой дивизии» Педро Сальседо П. рассказал: «Многие солдаты дивизии одержимы страхом перед русскими. Подавленное настроение усиливается в связи с тяжёлыми потерями, которые мы несём на фронте. Я сдался в плен не потому, что боюсь смерти, а потому, что считаю бессмысленным воевать против Красной Армии. Зачем мне, испанцу, проливать свою кровь и погибать на русской земле за интересы Гитлера? Сбежать из части и сдаться в плен было довольно трудно. Не один десяток испанских солдат уже поплатился жизнью за подобного рода попытки. Однако теперь солдаты сами расправляются с доносчиками. Недавно в первом батальоне полка «Вьерна» солдат Хозе Санчес убил сержанта Лопеса, отъявленного мерзавца и немецкого холуя».

Пленный немецкий ефрейтор Герман Беер рассказал: «Я ехал на фронт через Литву. По дороге и на станциях валяется много разбитых железнодорожных составов и вагонов. Солдаты, с которыми я беседовал, говорили мне, что крушения поездов стали частым явлением. Это делают партизаны, а население им помогает».

На германских предприятиях катастрофически возросло количество несчастных случаев. На военных заводах Нюрнберга за 5 месяцев текущего года несчастных случаев было в два раза больше, чем за весь прошлый год.» (14943).

5 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 5 июля на Курском направлении наши войска вели бои с танками и пехотой противника.

На Белгородском и Волчанском направлениях продолжались упорные бои спротивником.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 28 июня по 4 июля включительно, в воздушных боях, на аэродромах и огнём зенитной артиллерии уничтожено 380 немецких самолётов. Наши потери за это же время 187 самолётов.

За 4 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено несколько десятков немецких танков, 180 автомашин с войсками и грузами, 30 повозок с боеприпасами, 4 тяжёлых орудия на механической тяге, взорван склад с боеприпасами, подавлен огонь 7 артиллерийских батарей, рассеяно и частью уничтожено до четырёх рот пехоты противника.

На Курском направлении наши войска отражают непрерывные атаки немцев. Противник несёт огромные потери и вводит в бой резервы. На одном из участков наша танковая часть отбила несколько атак гитлеровцев и уничтожила 24 немецких танка. На другом участке пехота противника в течение двух дней ведёт атаки на один населённый пункт. В боях за этот населённый пункт наши бойцы уничтожили свыше 700 гитлеровцев, 3 танка, 5 орудий, 14 пулемётов и 2 миномётные батареи.

На одном из участков Белгородского направления ценой больших потерь немцы вклинились в расположение нашей обороны. Ударом с фланга наши пехотинцы и танкисты нанесли гитлеровцам большой урон. На поле боя остались сотни трупов немецких солдат и офицеров. Подразделение противотанковых ружей сожгло и подбило 6 немецких танков.

На одном из участков Калининского фронта немецкая пехота при поддержке 16 танков атаковала советские передовые подразделения и овладела двумя населёнными пунктами. Наши части, перейдя в контратаку, вернули свои позиции обратно и уничтожили при этом до трёх батальонов пехоты противника и подбили 2 немецких танка. На другом участке наша танковая группа разгромила батальон вражеской пехоты, уничтожила 5 орудий, 3 пулемёта, автобус и штабную машину.

Группа наших разведчиков под командованием младшего лейтенанта Сафонова пробралась в тыл врага и устроила засаду около деревни А. Разведчики прождали всю ночь. На рассвете по дороге шли 14 немецких солдат. Пропустив гитлеровцев на несколько метров от места засады, наши бойцы открыли по ним огонь. 11 оккупантов были убиты, а 3 взяты в плен. Разведчики захватили ручной пулемёт, автомат и 12 винтовок.

Зенитчики подразделения гвардии капитана Радионова подбили немецкий истребитель «Фокке-Вульф». Батареи старших лейтенантов Зверева и Попова сбили немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88».

Артиллеристы части, где командиром тов. Юдинцев, за три дня уничтожили немецкую батарею тяжёлых миномётов, несколько пулемётных точек, 4 автомашины и 5 повозок с грузом.

Восемьдесят немецких солдат атаковали рубеж, который защищали 5 наших бойцов под командованием гвардии сержанта Инютина. Подпустив противника на близкое расстояние, гвардейцы огнём из ручных пулемётов, а затем гранатами уничтожили 60 гитлеровцев.

Партизанский отряд под командованием тов. В., действующий в одном из районов Ленинградской области, пустил под откос железнодорожный эшелон противника. В результате крушения разбито 3 классных вагона с войсками и 27 товарных вагонов со снаряжением. Погибло до 200 немецких оккупантов.» (14943).

За 5 июля 1943 года танкисты 245-го тп на М3 отчитались об 1 уничтоженном Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E, 13 Pz.Kpfw.III и 10 лёгких танках, а также 4 противотанковых пушках. О том, что против них действовали «Пантеры», советские танкисты не знали. В документах описан огонь по немецким танкам, которые с трудом преодолевали противотанковые рвы и минные поля. В бою 5 июля отличились М3л, которые метким огнём умудрились подбить 5 «Пантер», но и М3Ср не выглядели какими-то статистами.

На южном фасе Курской дуги сражался 245-й танковый полк (12 М3Ср и 27 М3л), подчинявшийся 67-й стрелковой дивизии. Именно сюда пришёлся удар немецкой группировки, в составе которой находилось 200 «Пантер». Обычно этот бой описывается как избиение американских танков. Действительно, в первый же день боёв полк понёс тяжелые потери, но отнюдь не с сухим счётом. В документах полка рассказывается об атаке Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E, Pz.Kpfw.III и лёгких немецких танков.

Стоит отметить, что со второй половины 1942 года в СССР поступали танки, оснащённые 75-мм пушками M3. Эти орудия имели систему вертикальной стабилизации. Бронебойные снаряды такой пушки, в зависимости от типа, могли пробивать бортовую броню «Тигра» на дистанции от 400 до 600 метров. А Т-34, например, не мог пробить её и со 100 метров. Как раз такие американские танки имелись и в составе 245-го танкового полка. О том, сколько на самом деле немецких боевых машин подбили танкисты полка, можно спорить. А вот то, что именно о 67-ю стрелковую дивизию и 245-й танковый полк «сточилась» значительная часть немецких танков – бесспорный факт (17705).

5 июля в 1942 году бои еще продолжались на берегах Карантинной и Стрелецкой бухт Севастополя. К вечеру подавлены последние очаги сопротивления. Многие в отчаянии бросались в море вплавь, отвергая плен. При попытке вырваться из окружения в верховье Казачьей бухты на Юхарину балку погибли последние бойцы 25-й Чапаевской сд во главе с начальником связи дивизии. 80 бойцов 95-й стрелковой дивизии погибли в развалинах 35-й батареи после немецкой атаки с огнеметами. Четверо неизвестных солдат и политрук приняли бой с тремя танками и взводом автоматчиков на мысе Фиолент, отбили атаку, а затем покончили с собой (14943).

5 июля в 1942 году на Западном фронте в районе города Белёва впервые произвели залпы по укрепленным пунктам противника 68-й и 69-й гвардейские минометные полки четырехдивизионного состава, имевшие на вооружении новые пусковые установки для запуска тяжелых фугасных реактивных снарядов «М-30». Снаряд «М-30» предназначался для подавления и уничтожения укрытых огневых средств и живой силы, а также разрушения полевых оборонительных сооружений противника. Снаряд состоял из выполненной в виде эллипсоида калибром 300 мм головной части, к которой был присоединен ракетный двигатель от снаряда «М-13». Вес взрывчатого вещества в головной части снаряда составлял 28,9 кг. Такая конструкция снаряда позволила быстро освоить его в производстве, однако вследствие большого веса головной части и неудовлетворительной баллистической формы снаряда дальность его полета составляла всего 2800 м. Впрочем, этот недостаток компенсировался огромной разрушительной силой снаряда: взрываясь, такой снаряд оставлял после себя воронку семи-восьми метров в диаметре и до двух с половиной метров в глубину. Для запуска реактивных снарядов была разработана пусковая установка (станок) «М-30». Конструкция установки предусматривала запуск снарядов непосредственно из их транспортной укупорки (14943).

5 июля 1942 приказом генерала Хрюкина 226-я и 228-я шад в полном составе были выведены для переформирования на тыловой аэродром Бобров, откуда обе дивизии 15 июля перелетели на передовые аэродромы. 13 июля в состав 8-й ВА вошла 206-я шад, имевшая три полка: 811-й, 873-й и 621-й шап. Несмотря на предпринимаемые командованием 8 ВА меры, эффективность авиационной поддержки войск осталась на прежнем уровне. Немецкие моторизованные и танковые группы продолжали стремительное движение к Сталинграду (12020).

5 июля 1942 г. в районе аэродрома посадки, когда у истребителей ЛаГГ-3 практически не осталось топлива для ведения воздушного боя (да и пилотировали их неопытные новички) в ходе одного из полетов на лидирование эскадрильи истребителей ЛаГГ-3 самолет Пе-3 капитана К. Данилкина атаковали 14 немецких истребителей неподалеку от Воронежа. Немецкие летчики все внимание сосредоточили на самолете - лидере, по-видимому, решив, что на его борту находится какая-то важная персона. По нашим данным, штурман К. Мантуров из ту- рельного пулемета БТ сбил одного за другим два ВГ 109. Еще один упал, прошитый очередями носовой установки. Последний, четвертый Bf 109 Данилкин сбил уже на горящем самолете. Пулемет штурмана молчал, когда немецкие истребители заходили в очередную атаку. Самолет капитана Данилкина взорвался в воздухе. Он оказался единственным Пе-3, потерянным 9-м бап в воздушном бою за восемь месяцев боев. Еще два Пе-3 сбила зенитная артиллерия немцев, один не вернулся с боевого задания, а пятая машина была потеряна при налете вражеской авиации на аэродром Грабцево. В авариях и катастрофах полк потерял еще четыре Пе-3 (12042).

5 июля 1942 г. подлодка К-21 под командованием капитана 2 ранга Н.А. Лунина атаковала немецкий линкор "Тирпиц", направлявшийся к печально известному конвою PQ-17 (9873).

J5 июля в 1942 году подводная лодка Северного флота «К-21» под командованием капитана 2-го ранга Н.А.Лунина атаковала у побережья Северной Норвегии немецкий линейный корабль "Тирпиц" и нанесла ему повреждения (14943).

uly 5 1942 Soviet resistance in the Crimea ends (1050) - 4 июля 1942 палСевастополь (1348,224).

5 июля 1942 закончилось наше сопротивление в Крыму (1050) и 4 июля 1942 пал Севастополь (1348,224).

July 5th, 1942: Armored units of 4.Panzerarmee (Hoth) reach the Don at Voronesh (3819).

5 июля 1942 танковые части 4ТА (Хот) достигли Днепра у Воронежа (3819).

5 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1986 Об отпуске продовольственных пайков для Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД в июле 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 163-165, 166-167 (11012).

5 июля 1942 г. в ходе полета на лидирование эскадрильи истребителей ЛаГГ-3 самолет Пе-3 капитана К. Данилкина 9 ббап был атакован 14 немецкими истребителями неподалеку от Воронежа. Бой разгорелся в районе аэродрома посадки, когда у истребителей ЛаГГ-3 практически не осталось топлива, да и пилотировали их неопытные новички, что поставило нашу группу в невыгодное положение. Немецкие пилоты все внимание сосредоточили на самолете-лидере, решив, что на борту его находится какая-то важная персона. Штурман К. Мантуров из турельного пулемета стрелял достаточно метко, поразив два “мессера”. Еще в одного попал очередями носовой установки Данилкин, когда их Пе-3 уже горел. Пулемет штурмана замолчал, после чего немецкие истребители в упор расстреляли машину; самолет капитана Данилкина взорвался в воздухе. Он оказался единственным Пе-3, потерянным 9-м ббап в воздушном бою за 8 месяцев пребывания на фронте. Еще две “пешки” сбила зенитная артиллерия, один не вернулся с боевого задания, а пятая машина была потеряна при налете вражеской авиации на аэродром Грабцево. В авариях и катастрофах полк потерял еще четыре Пе-3 (4476).

Жизнь и внутренняя политика:

5 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1990 Об организации социалистического соревнования организаций и предприятий торговли и общественного питания, Наркомторга СССР, Центросоюза и промышленных наркоматов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 41, лл. 191, 192-198 (11012).

5 июля 1942 г. Военный совет Ленинградского фронта принимает постановление № 001048 «О необходимых мероприятиях по г. Ленинграду», предусматривавшее превращение Ленинграда в военный город. Для реализации этой задачи требовалось оставить в нем минимум самодеятельного населения, необходимый для решения самых неотложных вопрос по обеспечению жизнедеятельности и обороны города, прежде всего «…для обслуживания промышленности, выпускающей боеприпасы, вооружение, средства связи и снаряжение для нужд Ленинградского фронта и КБФ». Было признано целесообразным оставить в городе 172 действующих предприятия, обеспеченных электроэнергией и имевших лимит рабочих, инженерно-технического потенциала и служащих. «Все остальные промышленные предприятия, за исключением подлежащих эвакуации, временно законсервировать, обеспечив сохранность и поддержание в полном порядке остающегося оборудования и имущества всех предприятий, а рабочую силу частью перевести на работающие предприятия, а частью эвакуировать».

Из заводов, производивших средства связи, закрытию подлежали «Красная заря» и завод № 615 (18297).

5 июля 1942 зам. наркома Круглов подписал приказ № 0243:

“16 января 1942 года из мест заключения УНКВД Вологодской области в Тавдинлаг НКВД на строительство оборонного завода № 8 было отправлено 843 осужденных.

Согласно распоряжению ГУЛАГа отправке подлежали только здоровые, пригодные к физическому труду заключенные.

В результате безответственного отношения работников Вологодского ОИТК (так в тексте) к отбору заключенных и ряда грубых нарушений приказов НКВД и указаний ГУЛАГа, допущенных при формировании, снабжении и организации отправки эшелона, а также преступного отношения конвоя к своим обязанностям в пути следования, эшелон в лагерь прибыл со значительными потерями в людях, резким истощением заключенных, наличием больных и обмороженных.

За преступное отношение к своим обязанностям в пути следования начальник эшелона Проскурин Ф. Я. (работник УИТЛК) и оперативный работник Холмов Н. Ф. осуждены военным Трибуналом войск НКВД Уральского округа по ст. 193-17 к 10 годам лишения свободы каждый.

Учитывая, что и другими работниками УИТЛК УНКВД Вологодской области были допущены грубые нарушения приказов НКВД и безответственное отношение к выполнению указаний ГУЛАГа при отборе и организации отправки заключенных, приказываю:

1. Начальника пересыльного пункта УИТЛК УНКВД Вологодской области Смирнова Николая Николаевича арестовать на 20 суток без исполнения служебных обязанностей и по отбытии ареста из органов НКВД уволить.

2. Начальника Санчасти Вологодской ИТК Павлову Татьяну Васильевну арестовать на 10 суток с исполнением служебных обязанностей.

3. Начальнику УИТЛК Смирнову Сергею Васильевичу объявить строгий выговор.

4. Производившим отбор заключенных:

а) фельдшеру Вологодской ИТК Козловской Антонине Николаевне;

б) зубному врачу пересыльного пункта Лазаревой Кире Михайловне;

в) фельдшеру пересыльного пункта Черняевой Екатерине Александровне -

объявить строгий выговор с предупреждением.

В связи с тем, что начальник 2 отделения УИТЛК Миронов, начальник Санчасти УИТЛК Хлебова и начальник Вологодской ИТК Слепухин в настоящее время находятся в действующей Красной Армии, материал о их действиях при отправке заключенных в Тавдинлаг производством прекратить.

С настоящим приказом ознакомить всех работников УИТЛК-ОИТК и лагерей НКВД, связанных с работой по этапированию заключенных” (7560).

За рубежом:

5 июля в 1942 году продемонстрирован представителям ВВС макет бомбардировщика «В-35» (внутрифирменное обозначение «NS-9A») выполненного по аэродинамической схеме "летающее крыло". Гигантское "летающее крыло" произвело на комиссию военных неизгладимое впечатление. Размах самолета-крыла составлял 52,98 м, стреловидность по передней кромке 27 градусов, хорда крыла в плоскости симметрии-11,4 м и 2,74 м на концах. Габаритная длина самолета-крыла превышала 16,2 м (14943).

5 июля в 1942 году опытный образец английского транспортного самолета «Avro» «York» совершил первый полет в Рингуэе (Манчестер). Буквально накануне полета был сделан официальный заказ на 4 самолета (первые два - с двигателями Rolls-Royce Merlin ХХ, остальные - с «Bristol» «Hercules VI») на завод «Avro» в Чаддертоне, где в феврале 1942 года конструктор Рой Чедвик и его бюро завершили проектирование «Avro 685» «York» - четырехмоторного транспортного самолета большой дальности. В нем объединили крылья, хвостовое оперение, двигатели и шасси Ланкастера и новый фюзеляж квадратного поперечного сечения. Фактически в итоге все четыре самолета были выпущены с первыми типами двигателей. Единственный оснащенный двигателем Геркулес самолет был опытным образцом (14943).

5 июля 1942 года состоялся первый полет Авро Йорк (20793).

5 июля 1942 - Опытный образец английского транспортного самолёта Avro York совершил первый полёт в Рингуэе (Манчестер). Буквально накануне полёта был сделан официальный заказ на 4 самолёта (первые два - с двигателями Rolls-Royce Merlin ХХ, остальные - с Bristol Hercules VI) на завод Avro в Чаддертоне, где в феврале 1942года конструктор Рой Чедвик и его бюро завершили проектирование Avro 685 York - четырёхмоторного транспортного самолёта большой дальности. В нём объединили крылья, хвостовое оперение, двигатели и шасси Ланкастера и новый фюзеляж квадратного поперечного сечения.

Фактически в итоге все четыре самолёта были выпущены с первыми типами двигателей. Единственный оснащенный двигателем Геркулес самолет был опытным образцом (22439).

5 июля в 1942 году впервые взлетел прототип «XPBB-1» (бортовой номер 3144). 29 июня 1940 года ВМС США подписали предварительный контракт с компанией Boeing на строительство прототипа самолета, получившего обозначение «XPBB-1» «Sea Ranger», с последующей поставкой еще 57 экземпляров самолета. Но к этому времени произошло событие, коренным образом повлиявшее на судьбу самолета - за месяц до первого полета произошла битва при атолле Мидуэй. В ее ходе американские бомбардировщики уничтожили четыре японских авианосца. В связи с этим Командование ВМС пересмотрело свои взгляды на дальние патрульные лодки, сделав ставку на наземные бомбардировщики, и контракт на поставку «Sea Ranger» был аннулирован. Единственный построенный «XPBB-1» (которого шутники окрестили «Lone Ranger» - одинокий рэйнджер) в 1943 году был переведен на военно-морскую базу в Сан-Диего, где еще в течении нескольких лет использовался для различных испытаний. После чего его передали в «Norfolk Naval Air Station» в штате Виржиния (14943).

5 июля 1942 американский самолет-разведчик обнаруживает, что японцы строят аэродром на Гуадалканале (20793).

July 5 - PQ17 to Murmansk loses 23 of 36 ships to subs and Kondors - worst single loss of war (1052).

5 июля 1942 конвой Пи-Ку-17 потерял 23 из 36 судов из-за подводных лодок и Кондоров, самая большая единичная потеря в ходе войны (1052).

5 июля 1942 будущий писатель Ян Флеминг с отличием окончил школу для шпионов в Канаде (4962).

Авиапромышленность:

6 июля 1942 закончились гос. испытания двухместного Ил-2 с АМ-38Ф (3846,17).

6 июля 1942 А.А.Новиков докладывал Председателю ГКО И.В.Сталину:

"Докладываю, что по донесениям из строевых частей боевые потери Ил-2 с деревянными плоскостями увеличились по сравнению с Ил-2, имеющими металлические плоскости. Кроме того удлинились сроки восстановления поврежден самолетов. Это происходит потому, что в металлических плоскостях пробоины от снарядов и даже мин не превышают в выходной части 25-35 см в диаметре и легко заделываются металлическими листами. В деревянных плоскостях пробоины получаются размером более квадратного метра и ремонт их затруднен." (483).

К 6 июля 1942 завод № 289 изготовил три фюзеляжа и два центроплана, а также ряд других агрегатов для пяти самолетов малой войсковой серии Су-6, которую завод № 289 все же начал. Однако в конце месяца Шахурин распорядился приостановить работы, а имеющийся задел законсервировать.

К этому времени оба летных экземпляра самолета Су-6 находились в Молотове на заводе № 289 (территория моторостроительного завода № 19), где на них предполагалось установить новые моторы М-71ф и отработать винтомоторную группу. Все работы планировалось провести силами завода № 19. Первый экземпляр («81») отличался от второго экземпляра («82») отсутствием предкрылков и установкой восьми РО-82 вместо десяти. На нем не было пушек. В свое время на него планировалось установить пушки МП-6 калибра 23 мм, но они, как известно, были сняты с серийного производства.

Трезво оценивая складывающуюся обстановку вокруг Су-6, П.О. Сухой принимает решение установить на самолет две пушки калибра 37 мм, устранить выявленные на государственных испытаниях недостатки и доработать в соответствии с тактико-техническими требованиями ВВС к самолету-штурмовику на 1943 г. На первом экземпляре модифицированной «шестерки» должны были монтироваться пушки 11П ОКБ-16 (в серии НС-37). На втором экземпляре — пушки Ш-37 ОКБ-15. При этом количество пулеметов ШКАС сокращалось до двух, а ракетных орудий — до шести. Боезапас к пушкам включал 80 снарядов, а к пулеметам — 1500 патронов. Срок готовности первого экземпляра устанавливался — ноябрь, а второго — декабрь 1942 г. (11474,412).

6 июля 1942 состоялся первый полет Як-7ДИ - прототипа Як-9 (237,199).

6 июля в 1942 году состоялся первый полет самолета «Як-7ДИ» (прототипа серийного истребителя «Як-9»), П.Я.Федрови (14944).

6 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1993 О графике выпуска самолетов и моторов в июле месяце 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 7, 8-9 (11012).

6 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1994 О плане капитальных работ и материально-техническом обеспечении строительства заводов Наркомавиапрома в III квартале 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 10-11, 12-29 (11012).

6 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1995 О материально-техническом обеспечении авиационной промышленности в III квартале 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 30-49, 50-117 (11012).

Другие оборонные отрасли:

6 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1992 Об эвакуации предприятий Наркомчермета Ворошиловградской обл. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 1, 2-6 (11012).

6 июля 1942 г. вышло постановление Государственного Комитета Обороны от "О строительстве на Дорогомиловском химическом заводе им. Фрунзе Наркомхимпрома цеха производства резерцина"

"Обязать НКХимпром (т. Первухина):

а) организовать производство резерцина на Дорогомиловском заводе им. Фрунзе (г. Москва) мощностью 25 тонн в год;

б) закончить строительство и монтаж оборудования цеха производства резерцина к 1 сентября 42 г…."

Председатель ГКО И. Сталин (11493).

Армия:

6 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 6 июля на Курском, Белгородском и Волчанском направлениях наши войска вели бои с противником.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

На Курском направлении идут кровопролитные бои, в ходе которых противник несёт огромные потери. В последних боях на одном из участков танкисты уничтожили полк немецкой пехоты и артиллерийский дивизион противника. На другом участке наша танковая часть уничтожила до 600 немецких солдат и офицеров, сожгла несколько танков и уничтожила 16 станковых пулемётов, 11 орудий и 17 автомашин. Активно действуют наши лётчики. За сутки они уничтожили несколько десятков немецких танков, свыше 70 автомашин с пехотой, 6 орудий и сбили в воздушных боях 14 немецких самолётов.

На одном из участков Калининского фронта пехота противника, поддержанная танками, вклинилась в нашу оборону. Массированным огнём нашей артиллерии ипехоты гитлеровцы были отброшены на исходные позиции, оставив на поле боя свыше 200 трупов. В этом бою подбито 3 немецких танка.

Наши части, действующие на отдельных участках Ленинградского фронта, за два дня уничтожили свыше 300 солдат и офицеров противника. Огнём артиллерии рассеяно три группы пехоты противника, разрушено 9 ДЗОТов, 6 блиндажей и 3 наблюдательных пункта, подавлен огонь 2-х полевых артиллерийских батарей, уничтожено несколько орудий и станковых пулемётов.

Отряд наших бойцов под командованием лейтенанта Савельева, действующий в тылу врага, совершил налёт на немецкий гарнизон, находившийся в деревне Р. Красноармейцы уничтожили 80 гитлеровцев и захватили 2 пулемёта, 2 автомата, 21 винтовку и 2 тысячи патронов.

Немцы атаковали нашу артиллерийскую батарею. Артиллеристы почти в упор расстреливали гитлеровцев из орудий и нанесли им большой урон. Когда все снаряды были израсходованы, наши бойцы под руководством старшего политрука Степаненко бросились в штыки и отбили атаку противника.

Группа партизан одного из отрядов, действующих в Могилёвской области, за пять дней уничтожила 12 немецких солдат и 8 офицеров, подорвала 2 штабные и 3 грузовые автомашины и сожгла 8 тонн бензина. Другая группа партизан этого же отряда организовала крушение железнодорожного эшелона противника.

Пленный солдат 102 пехотной немецкой дивизии, поляк по национальности, Валентин Б. рассказал: «В конце марта 1942 года меня призвали в германскую армию и направили в запасный батальон в город Мец. В батальоне было около 80 процентов поляков. После двухмесячного обучения нас послали на фронт. По дороге 6 человек сбежали, но большинство решило не дезертировать. Еще в Меце мы сговорились между собой, что воевать против России не будем, перебьём немецких офицеров и с оружием в руках перейдём на сторону русских. Но на фронте поляков распихали по разным частям и подразделениям. Я шёл сдаваться в плен не один, со мной вместе перешёл и мой товарищ Георг А. Население Польши всей душой ненавидит немцев. Многие польские патриоты ушли в партизанские отряды. Особенно активно действуют партизаны в районах Варшавы, Лодзи и Кракова».

На одном из участков Карельского фронта на территории, отбитой у противника, найден труп советского бойца. Медицинским освидетельствованием установлено, что гитлеровцы подвергли этого красноармейца жестоким пыткам. Живот, половые органыи бедро имеют следы ожогов. Голова разбита тупым предметом. Всё тело исколото штыками.» (14944).

6 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 6 июля наши войска вели жестокие бои западнее Воронежа и юго-западнее Старый Оскол. Наши войска оставили ряд населённых пунктов.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 5 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 70 немецких танков, более 80 автомашин с войсками и грузами, 45 повозок с боеприпасами, взорвано 3 склада с боеприпасами, подавлен огонь 11 батарей полевой и зенитной артиллерии, разбито два железнодорожных состава, рассеяно и частью уничтожено до полка пехоты и два эскадрона конницы противника.

В ожесточённых боях западнее Воронежа наши танкисты нанесли противнику огромные потери. Только за один ночной бой они уничтожили более 1.000 немецких солдат и офицеров. На другом участке наша часть под командованием тов. Батюка в бою за селение К. гранатами, бутылками с зажигательной смесью, огнём артиллерии, противотанковых ружей и миномётов за четыре дня боёв вывела из строя свыше ста немецких танков и уничтожила до 800 гитлеровцев. Помогая частям Красной Армий, партизаны Курской области организовали крушение немецкого воинского эшелона. Разбиты 30 вагонов и паровоз. Под обломками погибло много солдат и офицеров противника.

Пехотная дивизия противника при поддержке танков и бронемашин атаковала на одном из участков Калининского фронта передний край нашей обороны. Ожесточённый бой продолжался весь день. Противник потерял только убитыми свыше 500 солдат и офицеров, а также 7 танков и 5 бронемашин. На другом участке немецкой пехоте при поддержке танков удалось потеснить наши части. Наше танковое подразделение контратаковало наступающего противника и уничтожило 11 немецких танков, 2 противотанковые пушки и большое количество вражеской пехоты. Не дав возможности немцам закрепиться, наши бойцы успешной контратакой выбили противника из занятых им позиций. В этом бою гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными до 400 солдат и офицеров, 13 танков и 5 орудий.

Миномётчики и артиллеристы под командованием тт. Турьева и Квашника уничтожила 2 немецких танка, 5 орудий, 19 повозок с боеприпасами, автомашину и около 200 гитлеровцев.

Бойцы части, где командиром тов. Лыскин, ружейно-пулемётным огнём сбили над полем боя немецкий бомбардировщик. Экипаж самолёта противника взят в плен.

Сдавшиеся в плен капитан, унтер-офицер и 18 солдат 88 немецкой пехотной дивизии заявили: «Немецкие войска несут колоссальные потери. На полях сражения навалены горы трупов наших товарищей. Убитых так много, что их не успевают убирать. Германское командование не считается ни с какими жертвами и бросает всё новые массы солдат. Они буквально шагают по трупам. Мы поняли, что всех нас ждёт гибель, и поэтому решили сложить оружие».

Немецко-фашистские мерзавцы, истребляют население оккупированных ими советских районов. В городе Чернигове гитлеровцы в июне расстреляли свыше 300 жителей только за то, что они отказались поехать на принудительные работы в Германию. Среди расстрелянных много женщин и подростков. Немецкие власти ежедневно устраивают массовые обыски, сопровождающиеся грабежами и убийствами.

Несмотря на жесточайший террор гитлеровцев, освободительное движение в Югославии принимает всё больший размах. Много тысяч хорватских партизан ведут успешную борьбу против немецко-итальянских оккупантов. Партизанские отряды совершают внезапные налёты на города и уничтожают там гарнизоны итальянских захватчиков. В двадцатых числах июня партизаны разгромили колонну итальянской пехоты, направлявшуюся в город Брод. Уничтожено свыше ста оккупантов.» (14944).

6 июля в 1942 году немeцко-фашиcтcкиe войска форсировали реку Дон и овладели большей частью Воронежа. В этот же день 5-я танковая армия нанесла контрудар южнее Ельца по войскам левого фланга армейской группы "Вейхс", для отражения которого противник был вынужден привлечь 24-й танковый корпус, 3 пехотные дивизии и 4-ю танковую армию и ослабить этим свою группировку, наступавшую вдоль Дона (14944).

6 июля 1942 в Севастополе продолжались отдельные столкновения вдоль побережья и попытки защитников города пробраться в Крымские горы поодиночке и мелкими группами. В районе Сухарной балки развернут стотысячный лагерь для военнопленных (4963 ).

6 июля 1942 нем.-фаш. войска форсировали р. Дон и овладели большей частью Воронежа. В этот же день 5-я танковая армия нанесла контрудар южнее Ельца по войскам левого фланга армейской группы "Вейхс", для отражения которого противник был вынужден привлечь 24-й танковый корпус, 3 пехотные дивизии и 4-ю танковую армию и ослабить этим свою группировку, наступавшую вдоль Дона (4963 ).

6 июля 1942 немецкие войска начали операцию по уничтожению советских партизан под Дрогобычем (4962).

July 6 (7 - 2261) 1942 Germans capture Voronezh, near Don River (1037).

6 (7 - 2261) июля 1942 немцы захватили Воронеж у реки Дон (1037).

За рубежом:

6 июля в 1942 году принят на вооружение "палубный самолет-разведчик морской тип 2 модель 11", или же «D4Y1-C». Его радиус действия существенно превышал аналогичный показатель самолета "Накадзима" «B5N2», ранее применявшегося в качестве палубного разведчика (14944).

6 июля 1942 года в Германии был принятие на снабжение «стальной шлем модели 1942 года» (также М1942 или М42).

Требовалось максимальное удешевление и технологичность производства, и по обе стороны фронта велись работы в этом направлении. Параллельно для соответствия требованиям массового производства военного времени искали замену дорогим и дефицитным легирующим добавкам в составе стали, по возможности не в ущерб защитным свойствам готовых изделий

Серийно первые шлемы M42 были произведены 1 августа 1942 года – они были технологичнее в производстве, имели упрощённый состав стали. М42 использовался в немецкой армии наряду с М35 и М40 до конца войны, постепенно заменяя их (17495).

July 6th, 1942: In Egypt, the Afrikakorps is holding on to its positions before El Alamein against continuous attacks by the British Eighth Army. U-132 (Kptlt. Vogelsang) enters the Gulf of St. Lawrence on the Canadian east coast and sinks 3 merchant ships (3819).

6 июля 1942 У-132 (Фогельсанг) вошла в залив Святого Лаврентия в Канаде и потопила 3 торговых судна. В Африке Африканский корпус отбивал британские атаки под Эль Аламейном (3819).

6 июля 1942 Аргентина заявила о своем нейтралитете во второй мировой войне (4962).

Внешняя политика:

6 июля 1942 года было получено:

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ *

Египетский кризис, угрожающий путям снабжения Союза Советских Социалистических Республик, побудил Премьер-министра Черчилля обратиться ко мне со срочным запросом о возможности передачи на египетский фронт 40 бомбардировщиков А-20, находящихся в настоящее время в Ираке по пути в Союз Советских Социалистических Республик. Ввиду того, что информация, которой мы располагаем здесь, недостаточна, я не имею возможности вынести суждение по этому делу. По этой причине я полагал, что лучше обратиться к Вам с просьбой принять решение, учитывая интересы военных усилий Объединенных Наций в целом (7430).

Авиапромышленность:

В начале июля 1942-го ОКБ С.В.Ильюшина передало в НИП АВ ВВС для проведения испытаний свой вариант прицела для Ил-2 - кабинный прицел КП-11. Принцип действия КП-11 был тот же, что и у ВВ-1, но мушка крепилась внутри кабины пилота на сдвижной части фонаря на складывающемся шарнире.

К началу июля 1942 г. самолет Су-6 М-71 с небольшими доработками, включающими улучшение бронирования (общий вес брони был доведен до 660 кг) и обзора вперед-вниз (сидение летчика было поднято на 35 мм), снова проходил совместные с заводом № 289 государственные испытания.

Испытания проводили ведущий инженер инженер-майор А.В.Синельников и ведущий летчик-испытатель майор А. К. Долгов. Летчики облета: майор М.А.Нюхтиков и капитан Коробов.

Вес пустого самолета составил 3727 кг, вес нагрузки - 1523 кг. Винт трехлопастный типа АВ-5-4А диаметром 3,25 м.

Стрелково-пушечное вооружение состояло из двух крыльевых пушек ВЯ-23 и двух крыльевых пулеметов ШКАС. Боекомплект к пушкам ВЯ-23 включал 230 снарядов, к пулеметам ШКАС -3000 патронов.

Бомбовое вооружение допускало подвеску: внутри на держателях КД-2 четырех бомб типа ФАБ-50 или ФАБ-100 (в перегрузку) и снаружи на двух держателях типа ДЗ-40 бомбы ФАБ-50 или ФАБ-100.

Реактивное вооружение состояло из 10 PC-132 или PC-82.

При нормальном полетном весе 5250 кг (10хРС-132, 200 кг бомб, две пушки ВЯ-23 и четыре пулемета ШКАС с полным боекомплектом) штурмовик имел максимальную скоростьу земли 445 км/ч, а на высоте 2500 м - 491 км/ч.

Время подъема на высоту 1000 м составляло 1,7 мин, а на высоту 3000 м - 5,1 мин. Максимальная дальность полета на высоте 670 м при скорости полета 360 км/ч достигала 576 км.

В отчете по испытаниям отмечалось, что кабина летчика достаточно просторная, расположение приборов удобное. Козырек кабины целесообразно сделать по типу Ил-2.

По технике пилотирования штурмовик был доступен летчикам средней квалификации.

Самолет во всем диапазоне скоростей от минимальной (скорость сваливания 270 км/ч) до максимальной устойчив по всем трем осям.

Вираж “сухой” выполнял устойчиво. Оптимальной скоростью при выполнении виража или восьмерки с креном до 60° являлась скорость в 310-320 км/ч по прибору.

Управляемость и маневренность машины (как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях) были замечательными.

Вертикальная скорость с полной боевой нагрузкой у земли равнялась 9,8 м/с. За один боевой разворот штурмовик без бомб и PC набирал 600-700 м высоты (скорость ввода 390 км/ч, скорость выхода в горизонтальное положение 270 км/ч).

В начале июля 1942 г. самолеты МиГ-3 М-82 №№ 6503, 6504 и 6205 были направлены на прохождение войсковых испытаний в 34-й истребительный авиаполк 6-го ИАК ПВО, которым командовал майор Н.А. Александров. Он базировался в то время во Внуково, защищая столицу с юго-западного направления.

Новые самолеты Микояна и Гуревича с моторами Швецова получили в ПВО ожидаемо неудовлетворительную оценку и были возвращены на завод, когда решение об отказе от серийного производства МиГ-3 М-82 уже приняли.

Но есть сведения о нахождении по меньшей мере одного самолета И-210 в 260-й смешанной авиадивизии полковника Г.А. Калугина на Карельском фронте в первой половине 1943 г. Согласно «Перечню № 6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизий и управлений артиллерийских, зенитно-артиллерийских, минометных, авиационных и истребительных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (Приложение к директиве Генштаба Летчики час от 1956 г.), это соединение было создано на базе упраздненной чисто бомбардировочной 260-й дивизии. Оно находилось на Карельском фронте с 1 марта 1943 г. по 14 ноября 1944 г., когда было переформировано в дивизию чисто штурмовую. Таким образом, известные снимки МиГ-3 М-82 в строевой части, на которых видны военнослужащие во введенной в начале 1943 г. новой форме с погонами, сделаны, скорее всего, именно в этом соединении, но подробностей использования там самолета не нашлось. В то время в 260-й САД было два истребительных авиаполка, 197-й на Як-9 и 609-й на самолетах ЛаГГ-3 и «Харрикейн», но скорее всего, И-210 был приписан к звену управления дивизии. Так вот на этих снимках МиГ-3 М-92 уже с полным вооружением – тремя пулеметами БС и двумя ШКАС (23187).

В начале июля 1942 года группа А.М.Люльки была переведена на завод № 293 в ОКБ В.Ф.Болховитино-ва. Но производственная база завода, ориентированная на создание опытных самолетов, не могла обеспечить изготовление ряда специфических узлов и агрегатов ТРД, в результате чего работа по созданию двигателя А.М.Люльки практически остановилась. Последовавший в 1943 году перевод группы в ЦИАМ также не ускорил темпов работ по ТРД (10706).

В начале июля 1942 г. группа А.М. Люльки была переведена на завод № 293 в ОКБ В.Ф. Болховитинова. Но производственная база завода, ориентированная на создание опытных самолетов, не могла обеспечить изготовление ряда специфических узлов и агрегатов ГТД, в результате чего создание двигателя А.М. Люльки снова практически остановилось. Последовавший в 1943 г. перевод группы в ЦИАМ также не ускорил темпов работ. Лишь информация о том, что в Германии производятся испытания нескольких типов реактивных самолетов, а в Англии в серию передан двухдвигательный "Метеор" фирмы "Глостер" заставило высшее руководство отрасли изменить отношение к проблеме создания отечественного ГТД. Впрочем, и это внимание оказалось по большому счету формально-бюрократическим, не соответствующим реальной важности поставленной задачи (11147).

Другие оборонные отрасли:

В начале июля 1942 года последовала команда окончательно прекратить выпуск Т-60. При этом завод №264 полностью перевел свои мощности на корпусное производство Т-34, а завод №37, в конце июля 1942 года, обязали начать подготовку у выпуску Т-34. Будьте уверены, если бы в Горьком и Кирове имелась возможность выпускать Т-34, производили их и там (21457).

В начале июля 1942 появились отчёты с Брянского и Центрального фронтов, изучение которых спровоцировало начало работ по модернизации танка Т-70. Что же касается башни, катализатором начала работ по её двухместной версии стало письмо командира 1-й гвардейской танковой бригады гвардии полковника Н.Д. Чухина:

«1. Командиру танка Т-70 трудно одновременно наблюдать за полем боя, заряжать пушку, пулемёт и вести прицельный огонь. Работа командира роты ещё больше усложняется, так как кроме этой работы он должен руководить ротой.

Необходимо расширить башню танка до 2-х человек» (17712).

В начале июля 1942 было ясно, что одобрения гаубичный Т-34 не получит. Во-первых, данный проект страдал теми же недостатками, что и КВ-9, причем они только усугубились. Это теснота боевого отделения и низкая скорострельность. Во-вторых, у ГАУ КА и НКВ уже имелся проект средней гаубичной САУ. Речь идет об СГ-122. Больше того, уже в июне 1942 года КБ завода №592 подготовило предварительный проект САУ СГ-122У, с той же У-11. Параллельно разрабатывался и другой проект - СГ-122М, с более традиционной гаубицей М-30. Так что КБ завода №8 было вынуждено выступать в роли догоняющих. В связи с работами по У-22 разработка свердловской штурмовой САУ с рубочным расположением вооружения началась только в июле 1942 года. Ну а гаубичный Т-34 убрали глубоко в недры заводских и ведомственных архивов, от греха подальше (20881).

Армия:

В начале июля 1942 немецкие самолеты нанесли серию ударов по периферийным городам и железнодорожным станциям, Так, 8 и 9 июля бомбардировке дважды подвергся важный железнодорожный узел Ртищево, расположенный на железной дороге Тамбов – Саратов. 8 июля на аэродром Кутейниково, в 50 км юго-восточнее Донецка, прибыла I./KG55 «Грайф», и уже на следующую ночь ее «Хейнкели» совершили налет на Сталинград, сбросив фугасные бомбы на промышленные объекты Кировского района города и железнодорожную станцию Бекетовка. К этому моменту город на Волге, на который было нацелено острие германского наступления, являлся одним из важнейших промышленных центров Советского Союза, уступая в значении разве что Горькому. Достаточно сказать, что Сталинградский тракторный завод им. Дзержинского производил половину всех средних танков Т-34, а металлургический завод «Красный Октябрь» был основным производителем высококачественных сталей для танковой, авиационной и подшипниковой промышленности. Поэтому противовоздушная и сухопутная оборона Сталинграда имела огромное значение для поддержания боеспособности Красной Армии (11774).

В начале июля 1942 г. к операционной зоне советского Северного флота приближался печально известный конвой PQ-17. Оставшиеся в результате ошибки британского адмиралтейства почти без прикрытия суда конвоя были еще далеко, когда немецкие подлодки и авиация начали наносить по ним удар за ударом. Только с 4 по 10 июля конвой атаковали 130 бомбардировщиков Ju 88, 43 Пушка ШВАК самолета Не 111 и 26 торпедоносцев Не 115. на истребителе Пе-3 Самолеты 95-го иап приступили к прикры- в боевом положении тию уцелевших судов из состава конвоя PQ-I7, действуя на предельном радиусе. На самом берегу Кольского полуострова нашли полевую площадку, позволившую еше немного выдвинуть на северо-запад зону авиационного прикрытия. Четверки Пе-3 попеременно вылетали на барражирование, делая 2-3 полета в сутки, каждый продолжительностью по 4-5 часов. Немцы признают, что 10 июля огнем истребителей Пе-3 был сбит и упал в Баренцево море Ju 88А № 882130, который пилотировал командир 1/KG30 капитан Э. Шродер (12042).

В начале июля 1942 года у моста через Дон в Воронеже были разгромлены немецкими танками и пикирующими бомбардировщиками два бронепоезда 62-го дивизиона – №14 «Борис Петрович» и №15 «Бесстрашный» (15218).

Авиапромышленность:

7 июля 1942 вышел приказ НКАП N 598 по проектированию удлиненной части фюзеляжа Ил-2 (2212,64).

7 и 16 июля 1942 потерпели аварии новенькие бомбардировщики Ту-2. Экипажи (летчиков Котякова и Бакина) не пострадали. Недостатки тормозной системь неоднократно приводили к неуправляемому развороту на посадке. Например, у майора В.Д. Бакина машину № 100303 вывернуло вправо, что привело к поломке стойки шасси. Бывали случаи, когда бомбардировщик делал на поле до двух кругов и оставался цел. Но чаще ломали шасси, винты, законцовки крыла, мяли мотогондолы. Самолет летчика Полевого после посадки с разворотом вспыхнул; экипаж успел выбраться и убежать.

Дефекты серийных Ту-2 вызвали распоряжение командования ВВС прекратить приемку бомбардировщиков. НКАП направил на завод авторитетную комиссию во главе с известным авиаконструктором Н.Н. Поликарповым. Члены комиссии согласились с заводскими испытателями в том, что причиной разворотов на посадке является несинхронная работа тормозов правого и левого колес. Предложено было заменить тормозную гидросистему, скопированную туполевцами по настоянию ВВС с немецкого бомбардиров- . щика Ju 88, на более надежную, применявшуюся на самолетах фирмы "Дуглас". В качестве же временного решения попробовали на пробеге стопорить хвостовое колесо. На Ту-2 имелся автоматический стопор, который должен был фиксировать стойку хвостового колеса при резких ее разворотах, но срабатывал он далеко не всегда. С 20 июля заводские испытатели стали садиться с включенным механическим стопором хвостового колеса. Управляемость машины на пробеге значительно улучшилась.

Еще одной серьезной проблемой являлись двигатели. Моторы М-82, хотя и выпускались серийно, еще оставались достаточно "сырыми". На высоте более 6000 м они недодавали мощность, страдали значительными вибрациями и расходовали много масла. Хотя за это отвечал их конструктор А.Д. Швецов и завод № 19, дефекты мотоустановки сильно сказывались на летных и эксплуатационных характеристиках Ту-2.

Кроме того, комиссия подвергла критике чрезмерный вес серийных машин. Весовая отдача у них при нормальной бомбовой нагрузке не превышала 27,5%, в то время как у других самолетов такого же класса она составляла около 30%. Это была плата за возможность бомбить с крутого пикирования.

Но в целом Поликарпов и его коллеги поддержали Туполева. В Москву отправили документ, в котором, в частности, говорилось: "... самолет Ту-2 по своим летно-тактическим данным превосходит современные советские и заграничные бомбардировщики". Комиссия сочла, что при устранении основных дефектов самолет сможет успешно выполнять боевые задачи.

Приемка бомбардировщиков возобновилась. Реагируя на требования военных, завод вносил изменения в строящиеся бомбардировщики. С 5-й серии (июль - август 1942 г.) внедрили тормоза типа "Дуглас", окончательно снявшие проблемы с неуправляемым разворотом на посадке. Одновременно изменили управление пуском реактивных снарядов. Ранее стрельба РС-82 велась с помощью бомбосбрасывателя ЭСБР-6, переключавшегося на другой режим. Бомбы при этом сбрасывать было нельзя. С 5-й серии пуск ракет осуществлялся независимым устройством.

Часть бомбардировщиков перевооружили. Во всяком случае, на фронт попали омские самолеты либо с двумя, либо с тремя 12,7-мм пулеметами УБТ. Поскольку на установке ТСС-1 этот пулемет не мог быть смонтирован, то, по-видимому, вариант с двумя УБТ предусматривал один пулемет на несколько доработанной установке БУШ у штурмана и второй - на люковой ЛУ-УБТ. При этом на ТСС-1 оставался ШКАС. Вообще Туполев рассматривал несколько возможных вариантов перевооружения Ту-2, в том числе один - с установкой четырех пусковых балок для РС-82 на фюзеляже для стрельбы назад.

Занятие немцами значительной части территории СССР привело к сокращению производства алюминия в стране. Потребности же в нем резко возросли. Алюминий в листах и чушках везли из США и Канады, но его все равно не хватало. Всем самолетостроительным конструкторским бюро было предложено поискать возможности применения узлов из дерева. Это сократило бы расход дефицитного алюминия и дало возможность привлечь к постройке самолетов деревообрабатывающие предприятия. В конце июля 1942 г. конструкторы разработали для Ту-2 изготавливаемые из дерева и фанеры узлы носовой и хвостовой частей фюзеляжа, створок бомболюков, стабилизатора, килевых шайб, мотогондол, законцо- вок крыла. Реально в производство внедрили носовую часть фюзеляжа (до 3-го шпангоута) и хвостовой кок. Они обшивались фанерой (11988).

7 июля 1942 вышел приказ НКАП N 492а/с о мероприятиях по внедрению в серийное производство самолета ЛаГГ-5 на заводе 21 (1573,19).

7 июля 1942-го вышел приказ НКАП, в котором говорилось, что "внедрение самолета ЛаГГ-5 на заводе №21 идет совершенно неудовлетворительно и выпуск этих машин по графику в июне месяце и 1-й пятидневке июля сорван". После подробного перечисления недостатков организационного и технологического плана, замнар-кома Воронин потребовал разработки почасового графика псдачи деталей и агрегатов в цех 40. Начальников производства и цехов предупредили, что выполнение “суточного задания является железным законом производства и за срыв суточных заданий они будут привлекаться к ответственности ”. С завода не снимали выпуск ЛаГТ-3: к августу 1942-го приказано изготовить их 20, а затем к сентябрю еще 20 модифицированных ЛаГТов с пушкой калибра 37 мм и боекомплектом 20 снарядов: перевести на завод №82 в Москве для обеспечения производства Як-7 100 рабочих.

Новый самолет получил заводское обозначение: тип "37" (4573).

Другие оборонные отрасли:

7 июля 1942 Приказом наркома вооружения № 354 КБ «Большевика» и ЛМЗ, эвакуированные в Сталинград, были объединены в КБ морского вооружения (КБМВ) (15132).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 237сс в соответствии с Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942 г. заводу № 808 (Завод № 808 НКМВ, АО «Феникс», «Полиграфзавод» НКМВ, ГС Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени Щербаковский завод полиграфического машириборостроения («Полнграфмаш») ММиП, Рыбинский завод полиграфических машин, ОАО «КПЦ «Полиграфмаш», ООО «ЛИТЭКС» /г. Рига; г. Рыбинск Ярославской обл.; г. Щербаков ул. Луговая, 7 «Станок» (1948г.)/ /152900 г. Рыбинск Ярославской обл. ул. Луговая, 7/) установлен план выпуска на 3-й квартал 1942г. 82-мм минометов - 4500 шт. Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942г. и приказом НКМВ № 237сс от 7.07.1942г. заводу установлен план выпуска на 3-й квартал 1942г. угломеров-квадрантов к 82-мм минометам - 4500 шт. Наряду с этим с 1943г. освоен выпуск малых печатных машин. Завод № 808 был в 1945г.

В 1947-48г. Щербаковский завод - в ведении Главполиграфмаша ММиП, в 1960-е г. - Рыбинский завод полиграфических машин.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: механические № 1, 3, 5, 6, сборочный № 2, деревообделочный № 9, литейный № 10, кузнечно-прессовый № 12, заготовительный № 16, ширпотреба № 20; вспомогательные: инструментальный № 4, ремонтно-механический № 7, паровое хозяйство, электро-ремонтный № 14, ремонтно- строительный № 15, центральная лаборатория № 17.

В 2006г. предприятие преобразовано в ООО «ЛИТЭКС».

Количество оборудования: (1939г.)- 702 ед., (1946г.)- 774 ед., (1947г.)- 985 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 34,75 га; застройки (1947г.)- 58850 м2; производственная (1939г.)- 20841 м2, (1946-47Г.)- 22342 м2.

Численность персонала: (1939г.)- 2430 чел., (1946г.)- 3204 чел., (1947г.)- 3001 чел. Директор (06.1942г.)- Манин, (1948г.)- Федосов. Гл. инженер (1948г.)- Елисеев.

Производство: полиграфические машины: плоскопечатная «Пионер-1» (1931); машины ротационные: газетная 20Р, книжная 2РК; станки: стереотипные: отливочный ОГ, ростовой НГ, НК, отделочный ОК, фрезерный отделочный ЕГ, ЕК; гидравлический матричный пресс МП (1947); 82-мм минометы, угломеры-квадранты к 82-мм минометам; 120-мм мины (1942) (11982).129

7 июля 1942г. в соответствии с Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942г. приказом НКМВ № 237сс заводу установлен план выпуска на 3-й квартал 1942г.: прицелов к 50-мм минометам- 2700 шт.; угломеров-квадрантов к 82-мм минометам- 2800 шт. В соответствии с пост. ГКО № 2679 от 31.12.1942г. на заводе организовано дублирующее производство танковых радиоприемников. В годы войны выпускал взрыватели, прицелы, радиостанции для танков, бойки для гранат.

После войны завод освоил выпуск радиоприемников, конденсаторов, запчастей для сельхозтехники.

Имел наименование «п/я А-1892». 16.07.1994г. завод «Кузбассрадио» акционирован и преобразован в ОАО «Сибэлком». В 2009г. ОАО «Сибэлком» являлось банкротом. Затем преобразовано в ОАО «Кузбассрадио». В 2008г. ОАО «Кузбассрадио» являлось банкротом.

Производство (2000-е): коммутационные изделия (тумблеры, микропереключатели, переключатели: кнопочные, движковые; держатели плавких вставок); установочные изделия РЭ аппаратуры для МО, космической техники и нардного хозяйства.

Численность персонала (1980-е г.)- более 10 тыс. чел.

Директор (06.1942г.)- Жуков, (06.1942г.)- Шифрин. Гендиректор (2000-е)- В.А. Красноперов.

Производство: взрыватели АМБ, КТМ-1; прицелы к 50-мм минометам, угломеры-квадранты к 82-мм минометам (1942-); радиоприемники: танковый «Малютка» (1943-); бытовой «Рекорд-46».

Завод «КинАп» /г. Одесса/

Завод киноаппаратуры «КинАп» после начала войны был эвакуирован в Белово, где на его базе был создан завод № 842 НКЭП.

После освобождения Одессы завод «КинАп» восстановлен, был в 1975г.

Производство: разъем 16СТК-1 (1973).

Фабрика граммпластинок «Метрополь-Рекорд», Фабрика им. 1905 года, Апрелевский завод граммпластинок (АЗГ) Памяти 1905 года НКТП, НКМ, НКМВ, Апрелевский патефонный завод, Фирма «Мелодия» /г. Апрелевка Наро-Фоминского р-на Московской обл./

В 1910г. в пос. Апрелевка Б.В. Молль, А. Кибарт и Фогт основали фабрику граммпластинок «Метрополь- Рекорд». Производство было оснащено 35 одноместными прессами. Запись звука осуществлялась в Москве, там же находился и гальванический цех, где изготовлялись матрицы. Сами граммпластинки изготовлялись в Апрелевке. Выпускалось около 500 тыс. пластинок в год.

После революции, в 1918-25г. фабрика работала с перебоями из-за отсутствия сырья. В 1925г. производство было восстановлено, в этом году на 8 прессах было выпущено 80 тыс. пластинок. В 1928-32г. были построены котельная и силовая станция, начата механизация производства. В 1930-е г. одноместные прессы были заменены на двухместные полуавтоматические, установлены полуавтоматические молотковые дробилки. К 1937г. производство пластинок достигло 18 млн. в год.

В составе завода (1928г.)- матричное отделение, прессовый, мельнично-вальцевой цехи, химическая лаборатория.

В 1919г. фабрика граммпластинок - в ведении отдела «Советская пластинка» агентства Центропечать. В 1925г. получила название «Фабрика им. 1905 года». В 1933г. фабрика переименована в АЗГ Памяти 1905г. в ведении Грампластреста НКТП, в 1938г. - в ведении Главширпотреба НКМ.

В 10.1941г. Апрелевский патефонный завод эвакуирован в Белово, где на его базе создан завод № 842 НКЭП.

На оставшемся оборудовании в Апрелевке был налажен выпуск боеприпасов. Весной 1942г. после освобождения Наро-Фоминска на заводе восстановлено производство пластинок. На 15 прессах в 1942г. было изготовлено 250 тыс. пластинок. В 07.1942г. Апрелевский завод граммпластинок- в ведении 5ГУ НКМВ.

После войны завод был реконструирован. В 1953г. освоен выпуск долгоиграющих пластинок. В 1958г. начата очередная реконструкция. Было построено два новых прессовых цеха, гальванический, механический. В 1962г. начато промышленное производство стереофонических пластинок, начато строительство нового прессового цеха.

В 1964г. на базе АЗГ создана фирма «Мелодия».

Завод, кроме пластинок, выпускал матрицы, пресс-формы, пластмассу для других предприятий отрасли.

В 2007г. завод не действовал, его оборудование распродано, площади сданы в аренду коммерческим структурам.

Численность персонала (1912г.)- 100 чел., (1916г.)- 50 чел., (1930г.)- 215 чел., (1933г.)- 541 чел.

Директор (1910г.)- Б.В. Молль.

Начальник химической лаборатории (1960-е)- В.М. Хазанджи (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 237сс и Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942г. заводу (Завод № 815 НКВМ, Шадринский мотороремонтный завод (МРЗ), Завод противопожарного оборудования НКМВ, Шадринский завод полиграфических машин («Полиграфмаш») ММиП, ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения» /г. Шадринск пл. Революции «Молот» (1948г.)/ /641878 г. Шадринск Курганской обл. ул. Первомайская, 5/) был установлен план выпуска на 3-й квартал 1942г. 50-мм минометов- 1200 шт. В 1943г. освоен выпуск 6 новых изделий. В 1945г. начат переход на выпуск гражданской продукции.

В 1946г. завод № 815 преобразован в завод «Полиграфмаш», в 1947-48г. завод - в ведении Главполиграфмаша ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: машиностроительный, станкостроительный, литейный; вспомогательные: кузнечно-прессовый, инструментальный, ремонтно-механический, электроцех.

В 1996г. завод «Полиграфмаш» обанкрочен и ликвидирован.

Количество оборудования: (1946г.)- 285 ед., (1947г.)- 281 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 2,0 га; застройки (1947г.)- 8170 м2; производственная (1946-47г.)- 5570 м2.

Численность персонала: (1946г.)- 1053 чел., (1947г.)- 956 чел.

Директор (06.1942г.)- Стругацкий, (1948г.)- Седелев.

Гл. инженер (1948г.)- Росаткевич.

Производство: 50-мм минометы; мины: 50-мм, 82-мм, АМБ, детали для PC М-8, М-13 (1942); машина печатная тигельная ТЦ, Т2, ТТ-1; пресс ручной позолотный ПЗ-1; мотопомпа М; станки: токарный Т-1, токарный специальный ТЛ-1, часовой К-8 (1947).124

Прилукский завод противопожарного оборудования (ППО) им. Войкова ММиП /Украина пос. Ладан Прилукского р-на Черниговской обл. «Огнетушитель» (1948г.)/

В 1941г. действовал цех № 1 по производству авиационных взрывателей.

В 10.1941г. завод был эвакуирован в Шадринск на площадку Мотороремонтного завода; производство ЗАБ-50 эвакуировано в Свердловск на площадку завода № 612 НКБ.

Затем завод был восстановлен в Прилуках. В 1947-48г. завод - в ведении ГлавУППО ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: огнетушительный, механический, литейный, сборочный пожарных машин, деревообделочный; вспомогательные: ремонтный, инструментальный, сантехнический.

Количество оборудования: (1939г.)- 110 ед., (1946г.)- 128 ед, (1947г.)- 246 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 21,65 га; застройки (1947г.)- 20474 м2; производственная (1939г.)-

9600 м2, (1946г.)- 9113 м2, (1947г.)- 9767 м2.

Численность персонала: (1939г.)- 1651 чел, (1946г.)- 520 чел, (1947г.)- 594 чел.

Директор (1948г.)- Реутов.

Гл. инженер (1948г.)- Бурко.

Производство: авиационные взрыватели «АМБ б/в» (-1941); автонасосы ПМГ-3, огнетушители ОП-3, ОП-1, спринклерная головка 2СП, дренчлерная головка (1947) (11982).129

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с Патефонный завод НКМВ переименован в завод № 819 в ведении ЗГУ (Завод № 819 НКМВ, Патефонный завод НКМВ, Коломенский граммофонный завод НКМВ, Коломенский завод текстильного машиностроения («Текмаш», «Текстльмаш»), ММиП, ММ, ОАО «Коломнатекстильмаш» /г. Коломна Московской обл. ул. Левшша, 19 «Тестильмаш» (1947-54г.)).

Патефонный завод НКМВ (употреблялось также название Коломенский граммофонный завод) был восстановлен в Коломне (либо часть завода осталась в Коломне при эвакуации, см. завод № 482).

В составе завода (1947г.) цехи: основные: станкостроительный № 1, шпинделей № 2, мелких серий № 3, блочков и втулок № 4, термический № 6, заготовительный № 9, роликовых втулок № 10, сборочный № 11, ширпотреба № 12; вспомогательные: деревообрабатывающий цех № 5, инструментальный № 7, ремонтный № 8. (1954г.): основные: машиностроительный № 1, веретено-сборочный № 2, шпинделей № 3, массовых деталей № 4, роликовых втулок № 5, термический № 7, заготовительный № 9, деревообрабатывающий № 11, штамповочный № 12, механический № 16; вспомогательные: инструментальный № 8, ремонтно-механический № 10, электроцех № 13, паро-цех № 14, транспортный № 15.

В 1947г. Коломенский завод текстильного машиностроения - в ведении Главтекстильлегмаша ММиП, в 01.1954г. - в ведении Главлегмаша ММ; был в 1960-е г.

Количество оборудования: (1946г.)- 920 ед., (1947г.)- 1386 ед., (1953г.)- 1753 ед.

Площадь: территории (1947-53г.)- 3,99 га; застройки (1947г.)- 13563 м2, (1953г.)- 14807 м2; производственная (1947г.)- 18759 м2, (1953г.)- 29604 м2.

Численность персонала: (1946г.)- 2356 чел., (1947г.)- 2222 чел.

Директор (06.1948г.)- Корощенко.

Гл. инженер (06.1948г.)- Захаров.

Производство: веретена ОГ-25, -28, ВЛ, СВ (1947), В-25, -28, ВН-25, -28, ВТ-25, -28, ВК-2, -28, -32, ВНТ-2, - 32, - 45, КФ-45 (1954); машины: тростильные Т-150, ТК-190; узловязательная УС-175 (1954) (11982).129

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с завод (Завод № 815 НКВМ, Шадринский мотороремонтный завод (МРЗ), Завод противопожарного оборудования НКМВ, Шадринский завод полиграфических машин («Полиграфмаш») ММиП, ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения» /г. Шадринск пл. Революции «Молот» (1948г.)/ /641878 г. Шадринск Курганской обл. ул. Первомайская, 5/) был передан в ведение ЗГУ.129

24.12.1941г. был введен в строй минометный цех № 2, к 1.01.1942г. выпущены первые минометы, в 03.1942г.- первая партия 50-мм мин. Приказом НКМВ № 236сс от 6.07.1942г. заводу поручено организовать производство 82-мм агитационных мин с выпуском в 08.1942г. 10 тыс. штук. Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942г. и приказом НКМВ № 237сс от 7.07.1942г. заводу установлен план выпуска на 3-й квартал 1942г. 50-мм минометов- 1200 шт. В 1943г. освоен выпуск 6 новых изделий. В 1945г. начат переход на выпуск гражданской продукции.

В 1946г. завод № 815 преобразован в завод «Полиграфмаш», в 1947-48г. завод - в ведении Главполиграфмаша ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: машиностроительный, станкостроительный, литейный; вспомогательные: кузнечно-прессовый, инструментальный, ремонтно-механический, электроцех.

В 1996г. завод «Полиграфмаш» обанкрочен и ликвидирован.

Количество оборудования: (1946г.)- 285 ед., (1947г.)- 281 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 2,0 га; застройки (1947г.)- 8170 м2; производственная (1946-47г.)- 5570 м2.

Численность персонала: (1946г.)- 1053 чел., (1947г.)- 956 чел.

Директор (06.1942г.)- Стругацкий, (1948г.)- Седелев.

Гл. инженер (1948г.)- Росаткевич.

Производство: 50-мм минометы; мины: 50-мм, 82-мм, АМБ, детали для PC М-8, М-13 (1942); машина печатная тигельная ТЦ, Т2, ТТ-1; пресс ручной позолотный ПЗ-1; мотопомпа М; станки: токарный Т-1, токарный специальный ТЛ-1, часовой К-8 (1947).124

Прилукский завод противопожарного оборудования (ППО) им. Войкова ММиП /Украина пос. Ладан Прилукского р-на Черниговской обл. «Огнетушитель» (1948г.)/

В 1941г. действовал цех № 1 по производству авиационных взрывателей.

В 10.1941г. завод был эвакуирован в Шадринск на площадку Мотороремонтного завода; производство ЗАБ-50 эвакуировано в Свердловск на площадку завода № 612 НКБ.

Затем завод был восстановлен в Прилуках. В 1947-48г. завод - в ведении ГлавУППО ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: огнетушительный, механический, литейный, сборочный пожарных машин, деревообделочный; вспомогательные: ремонтный, инструментальный, сантехнический.

Количество оборудования: (1939г.)- 110 ед., (1946г.)- 128 ед, (1947г.)- 246 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 21,65 га; застройки (1947г.)- 20474 м2; производственная (1939г.)-

9600 м2, (1946г.)- 9113 м2, (1947г.)- 9767 м2.

Численность персонала: (1939г.)- 1651 чел, (1946г.)- 520 чел, (1947г.)- 594 чел.

Директор (1948г.)- Реутов.

Гл. инженер (1948г.)- Бурко.

Производство: авиационные взрыватели «АМБ б/в» (-1941); автонасосы ПМГ-3, огнетушители ОП-3, ОП-1, спринклерная головка 2СП, дренчлерная головка (1947) (11982).129

7 июля 1942 г. и приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост, правительства № 837-430сс от 3.06.1942 г. Люберецкий завод сельхозмашин НКМВ переименован в завод № 711 им. Ухтомского (Завод № 711 им. Ухтомского НКМВ, НКСХМ, Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения им. А.В. Ухтомского, Люберецкий завод им. А.В. Ухтомского НКМВ, ОАО «ПО «Завод им. Ухтомского» /г. Люберцы Московской обл. ул. Транспортная/) в ведении 1ГУ. В соответствии с распоряжением ГКО № 6181 от 13.07.1944 г. заводу передано 500 чел. из лагеря НКВД. В соответствии с пост, правительства № 23 от 7.01.1946 г. и приказом НКМВ/НКСХМ № 14/1 от 11.01.1946 г. завод передан из ГСМ НКМВ в НКСХМ.

Приказом № 206сс от 9.06.1942 г. заводу к 1.07.1942 г. задано изготовить 500 корпусов 160-мм мин.129 31.01.1944 г. вышло распоряжение ГКО № 5070 о срочном обеспечении завода сырьем, материалами и топливом.

Численность персонала (11.1945 г.)- 348 чел., (03.1946 г.)- 8360 чел.

Директор (06.1942 г.)- Волков.

Технический директор (1927-30 г.)- Б.Л. Ванников.

Производство: 120-мм мины (-1942-44-) (11982).

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с завод «Готовальня» НКМВ переименован в завод № 843 в ведении 5ГУ (Завод № 843 НКМВ , Лакокрасочная фабрика, Завод чертежных принадлежностей «Готовальня» НКМВ, ММиП, ЗАО «Готовальня» /г. Москва, 23 ул. Электрозаводская, 52 «Ось» (1948г.)/ /105023 г. Москва ул. Электрозаводская, 52/).

Производил литье под давлением заготовок для боеприпасов, выпускал детали для ППШ (1942г.). Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942г. и приказом НКМВ № 237сс от 7.07.1942г. заводу установлен план выпуска на 3-й квартал 1942г. квадрантов- 19500 шт.

В 1947-48г. завод «Готовальня» - в ведении Главмервеспрома ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: автоматно-револьверный, фрезерный, литейный, сборочный, футлярный, отделочный, механо-сборочный; вспомогательные: инструментальный, ремонтный, котельная.

После войны выпускал канцелярские товары (линейки, угольники, скрепки, тубусы), чертежные принадлежности (циркули, готовальни).

В конце 1990-х г. завод ликвидирован, на его месте образован офисный центр.

Количество оборудования: (1939г.)- 198 ед., (1946г.)- 350 ед., (1947г.)- 419 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 0,4 га; застройки (1947г.)- 2665 м2; производственная (1939г.)- 2600 м2, (1946- 47г.)- 3930 м2.

Численность персонала: (1939г.)- 724 чел., (1946г.)- 678 чел., (1947г.)- 663 чел.

Директор (-06.1942-48г.-)- Абрамовский.

Гл. инженер (1948г.)- Кац.

Гл. технолог (1941г.)- Н.П. Трындин.

Производство: детали для PC М-13, квадранты (1942); готовальни Г-7, -10, -13, -14, № 117, 119, 112; весы «Пурка» ПХ, замок ЗЧП типа Link (1947) (11982).129

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с завод «Металлометр» НКМВ переименован в завод № 844 в ведении 5ГУ (Завод № 844 НКМВ, Завод «Металлометр» НКМВ /г. Ленинград/) (11982).129

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с 1-й часовой завод в Москве НКМВ переименован в завод № 845 в ведении 5ГУ (Завод № 845 ИМ. С.М. Кирова НКМВ, 1-й Государственный часовой завод им. С.М. Кирова, 1-й часовой завод НКМВ, 1-й Московский часовой завод им. С.М. Кирова ММиП, ОАО «1-й часовой завод» /г. Москва, 4 ул. Воронцовская, 35А «Минута» (1948г.)/ /109147 г. Москва ул. Марксистская, 34 тел. 276-47-07/).129

В 1947-48г. 1-й московский часовой завод им. Кирова - в ведении Главчаспрома ММиП.

В составе предприятия цехи (1947г.): основные: 1-й и 2-й сборочный, 1-й и 2-й механический, мелких серий, автоматный, гальванический, прессовый, платино-корпусной, ходовой, станкостроения, ширпотреба; вспомогательные: строительный, заготовительный, инструментальный, ремонтный.

ОАО было в 2005г. К 2010г. завод прекратил существование.

Производство (2002г.): хронометры и запчасти к ним.

Количество оборудования: (1939г.)- 1416 ед., (1946г.)- 1270 ед., (1947г.)- 1640 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 17,5 га; застройки (1947г.)- 5905 м2; производственная (1939-47г.)- 14072 м2.

Численность персонала (1939г.)- 3515 чел., (1946г.)- 1906 чел., (1947г.)- 2199 чел., (2002г.)- 1800 чел.

Директор (06.1942г.)- Кочнев, (1948г.)- Матвеев. Гендиректор (-2000-05г.-)- С.Б. Ксенофонтов.

Гл. инженер (1948г.)- Калганов, (2002г.)- М.В. Бакланов.69

Производство: часы: авиационные: АЧХ (1934-41; 1943-), АВР (-1935-42-), АЧ, АЧО, АЧХО (-1936-47-), АЧБ (1936), АВРМ (1943-47-), АЧХОП (1947); ЧСМ (1939), ручные АНЧС, «Победа» (1947-), карманные, каминные, автомобильные 1ЧТ, Ч2Т, морской хронометр MX (1947); секундомеры (1942); тахометр «Хаслер» (1938); взрыватели «МП», детали для PC М-13 (1942); газовый счетчик (1947) (11982).129

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. и приказом НКМВ № 250с 2-й часовой завод в Москве НКМВ переименован в завод № 853 в ведении 5ГУ (Завод № 853 НКМВ, 2-й Московский часовой завод ММиП, Второй Государственный часовой завод (ВЧЗ), завод «Слава», Московское ОАО (МОАО) «Слава» /г. Москва, 40 Ленинградское ш., 10 «Мосчасдва» (1948г.)/ /125040 г. Москва Ленинградский пр., 8 тел. 251-29-37/ /производство № 1: г. Москва Научный пр-д, 20 стр. 1-9 тел. 332-83-11 (2002г.)/).129

По приказу НКМВ № 203сс от 7.06.1942г. с Златоустовского часового завода в Москву на 1-й и 2-й часовые заводы возвращено 30 станков. Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942г. и приказом НКМВ № 237сс от 7.07.1942г. заводу установлен план выпуска на 3-й квартал 1942г.: прицелов к 50-мм минометам- 12 тыс. шт.; угломеров- квадрантов к 82-мм минометам- 7800 шт. В годы войны в Москве налажен выпуск часов К-43, выпускалось по 3000-3500 шт. в год. Решением ГКО в 1945г. заводу поручено освоение карманных часов «Салют», выпуск К-43 прекращен.

В 1947-48г. 2-й московский часовой завод - в ведении Главчаспрома ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: будильников, прессовый, станкостроительный, гальванический, маятников часов, автоматный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й механический, 2-й и 14-й сборочный, опытный; вспомогательные: ширпотреба, ремонтный, электроремонтный, инструментальный.

После войны вновь налажен выпуск часов: карманных, женских наручных, настольных. Во второй половине 1950-х г. освоено производство женских наручных часов «Слава», малогабаритных будильников, секундомеров, электронно-механических часов и наручных камертонных. Затем освоен выпуск мужских наручных часов с одинарным и двойным календарем, автоподзаводом. В начале 1970-х г. созданы первые советские кварцевые часы.

Производство часов (2005г.): механических и кварцевых будильников, мужских механических наручных «Слава»; настенных, настольных и сувенирных.

ОАО «Слава» было в 2004г. Завод имел производственный корпус площадью 80 тыс. м2 на Ленинградском пр. и площадку в 2,8 га на Научном пр. (производство № 1; площадь- 8500 м2) В 2005г. планировалось все производственные мощности с Ленинградского пр. перевести на Научный пр., производство часов прекратить. 13.02.2008г. вышло распоряжение правительства Москвы № 276-РП «О мероприятиях по освобождению от производственного использования и градостроительной реабилитации территории МО АО «Слава».

Количество оборудования: (1946г.)- 1048 ед., (1947г.)- 1546 ед.

Площадь: территории (1948г.)- 2,089 га; застройки (1948г.)- 11528 (в т.ч. жилые здания 1734м) м2; производственная (1946-47г.)- 19150 м2.

Численность персонала: (1939г.)- 3534 чел., (1946г.)- 2015 чел., (1947г.)- 2401 чел.

Директор (06.1942г.)- Виноградов, (1948г.)- Буторин. Гендиректор (-2000-02г.-)- В.М. Королев.

Зам. гендиректора- С.Б. Ривкин.

Гл. инженер (1948г.)- Галлай.

Производство: часы: карманные К-46 (1935-), К-43 (1936-41; 1942-45), «Салют» (1945-47-); «Победа» (1940- е); женские наручные «Эра» (1940-е), «Слава» (1950-е); будильники Б-6, Б-8; стенные М; настольные НЧ-5, -8, 6; шахматные ШЧ (1947);129 часовые механизмы для мин и глубинных бомб (1939); детали для ППШ, для PC М-13, взрыватели «МП», прицелы к 50-мм минометам, угломеры-квадранты к 82-мм минометам (1942).

СКБ часового станкостроения

/г. Москва Научный пр-д, 20 тел. 332-88-66/

Разработка станков и технологических линий для часовой промышленности. В 1990-х г. - разработка автоматизированных линий по розливу напитков.

Руководитель (2000г.)- А.А. Струков. Гендиректор (-30.09.2005г.)- Е. Вайсман (убит) (11982).

7 июля 1942г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с завод «Электрогазовых приборов» НКМВ переименован в завод № 850 в ведении 5ГУ (Завод № 850 НКМВ, Механический завод АО «Зигель», Монтажный завод № 57, Петроградский государственный механический завод «Гидравлика», Петроградский завод «Машиностроитель», Механический завод «Гидравлика», Завод «Гидравлика» по монтажу тепло-санитарных установок, Завод санитарно-технического оборудования «Гидравлика», Механический завод НКМС, Завод «Электрогазовых приборов» НКОМ, НКМВ, Ленинградскийзавод электрических часов «Электрические часы Ленинграда» (ЭЧЛ) ММиП, Завод электрических часов, Опытный завод электронных приборов времени «Хронотроп», ОАО «Хронотроп» /г. Санкт-Петербург, г. Петроград, г. Ленинград ул. Достоевского, 44 «Коллектор» (1948г.)/ /191126 г. Санкт-Петербург ул. Достоевского, 44/).129

В 1946г. завод перепрофилирован на выпуск электрических часов и переименован в ЭЧЛ в ведении Главчаспрома ММиП (и на 01.1948г.). Упоминается также название - Завод электрических часов. С 05.1957г. - в ведении Управления приборостроительной промышленности ЛенСНХ, с 1958г. - Управления агрегатостроения и приборостроения ЛенСНХ.

В составе предприятия цехи (1947г.): основные: заготовительный, механический, сборочный ЭПЧ, сборочный ЭВЧ, гальванический, деревообделочный; вспомогательные: инструментальный, ремонтно-механический.

До 1966г. завод выпускал электромеханические часы (городские, фасадные, промышленные), в т.ч. для станций метрополитена, Кремлевского дворца съездов. Затем освоено производство электромеханических и электронных приборов и систем времени. В 1974г. предприятие переименовано в Опытный завод электронных приборов времени «Хронотрон». В 1980г. завод вошел в состав созданного Ленинградского ПО «Петродворцовый часовой завод».ь 1

Количество оборудования: (1946г.)- 149 ед., (1947г.)- 307 ед. Площадь: территории (1947г.)- 0,56 га; застройки (1947г.)- 2868 м2;

производственная (1946-47г.)- 5291 м2. Численность персонала: (1946г.)- 436 чел., (1947г.)- 499 чел. Директор (1948г.)- Саранчук. Гл. инженер (1948г.)- Былимов.

Производство: электрические часы: первичные ЭПЧ, вторичные IK, 1КХ, 2КХ, 8К, 8КД, 9К, 9КД, 4КГ, 5КГ, 6К, ЗК; АТО, сигнальные; реле РПУ, реле мощное РМ, кенотронный выпрямитель KB, водомер ВКУ (1947) (11982).129

7 июля 1942г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с завод «Электрогазовых приборов» НКМВ переименован в завод № 850 в ведении 5ГУ (Завод № 850 НКМВ, Механический завод АО «Зигель», Монтажный завод № 57, Петроградский государственный механический завод «Гидравлика», Петроградский завод «Машиностроитель», Механический завод «Гидравлика», Завод «Гидравлика» по монтажу тепло-санитарных установок, Завод санитарно-технического оборудования «Гидравлика», Механический завод НКМС, Завод «Электрогазовых приборов» НКОМ, НКМВ, Ленинградскийзавод электрических часов «Электрические часы Ленинграда» (ЭЧЛ) ММиП, Завод электрических часов, Опытный завод электронных приборов времени «Хронотроп», ОАО «Хронотроп» /г. Санкт-Петербург, г. Петроград, г. Ленинград ул. Достоевского, 44 «Коллектор» (1948г.)/ /191126 г. Санкт-Петербург ул. Достоевского, 44/).129

В 1946г. завод перепрофилирован на выпуск электрических часов и переименован в ЭЧЛ в ведении Главчаспрома ММиП (и на 01.1948г.). Упоминается также название - Завод электрических часов. С 05.1957г. - в ведении Управления приборостроительной промышленности ЛенСНХ, с 1958г. - Управления агрегатостроения и приборостроения ЛенСНХ.

В составе предприятия цехи (1947г.): основные: заготовительный, механический, сборочный ЭПЧ, сборочный ЭВЧ, гальванический, деревообделочный; вспомогательные: инструментальный, ремонтно-механический.

До 1966г. завод выпускал электромеханические часы (городские, фасадные, промышленные), в т.ч. для станций метрополитена, Кремлевского дворца съездов. Затем освоено производство электромеханических и электронных приборов и систем времени. В 1974г. предприятие переименовано в Опытный завод электронных приборов времени «Хронотрон». В 1980г. завод вошел в состав созданного Ленинградского ПО «Петродворцовый часовой завод».ь 1

Количество оборудования: (1946г.)- 149 ед., (1947г.)- 307 ед. Площадь: территории (1947г.)- 0,56 га; застройки (1947г.)- 2868 м2;

производственная (1946-47г.)- 5291 м2. Численность персонала: (1946г.)- 436 чел., (1947г.)- 499 чел. Директор (1948г.)- Саранчук. Гл. инженер (1948г.)- Былимов.

Производство: электрические часы: первичные ЭПЧ, вторичные IK, 1КХ, 2КХ, 8К, 8КД, 9К, 9КД, 4КГ, 5КГ, 6К, ЗК; АТО, сигнальные; реле РПУ, реле мощное РМ, кенотронный выпрямитель KB, водомер ВКУ (1947) (11982).129

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с ДОЗ НКМВ был переименован в завод № 847 в ведении ЗГУ (Завод № 847 НКМВ, 1-я Государственная фабрика образцов, Деревообделочный завод (ДОЗ) НКТП, НКОП, НКМВ, Московский деревообделочный завод (ДОЗ) ММиП, Московский завод художественных часов /г. Москва ул. Б. Семеновская, 11 «ДОЗ Главчаспрома» (1948г.)/ /г. Москва ул. Б. Семеновская, 11 тел. 268-63-36/).

В 1941г. основное оборудование было эвакуировано в Чистополь, где продолжало оставаться на 1948г., хотя сам завод в это время действовал в Москве.

В 1947-48г. ДОЗ - в ведении Главчаспрома ММиП.

В составе предприятия цехи (1947г.): основные: лесосушилка № 1, машинно-заготовительный № 2, столярно- сборочный № 3, лакировочный № 5; вспомогательные: ремонтно-механический № 6, электроцех № 7.

В 2000г. - Московский завод художественных часов.

Количество оборудования: (1946г.)- 104 ед., (1947г.)-147 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 1,075 га; застройки (1947г.)- 5120 м2; производственная (1939г.)- 5647 м2, (1946-47г.)-4215 м2.

Численность персонала: (1939г.)-693 чел., (1946-47г.)- 402 чел.

Директор (1948г.)- А. Павлов. Гендиректор (2000г.)- Е.И. Спиридонов.

Гл. инженер (1948г.)- Володаев.129

Производство: детали для ППШ (1942); футляры для часов: электрических, маятниковых, настольных, шахматных, морских хронометров (1947).

7 июля 1942 г. в соответствии с пост, правительства № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с Завод фильтрующих приборов НКМВ переименован в завод № 849 в ведении 1ГУ (Завод № 849 НКМВ, завод «Красный ореховец», Завод № 4, Завод фильтрующих приборов НКМВ, Орехово-Зуевский весовой завод ММиП, Орехово-Зуевский специализированный завод «Прибордеталь», ОАО «Прибордеталь» /142602 г. Орехово-Зуево Московской обл. Ликинское ш., 4 «Шатун»/).

В 1946г. завод перепрофилирован на выпуск весоизмерительных приборов и переименован в Весовой завод, в 1947-48г. - в ведении Главмервеспрома ММиП. С 1957г. - Орехово-Зуевский специализированный завод «Прибордеталь».

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: литейный, механический, сборочный, заготовительный; вспомогательные: инструментальный, ремонтный, лаборатория, котельная, строительный.

В 1992г. завод преобразован в АО.

Количество оборудования (1990-е)- более 300 единиц, в т.ч. 18 автоматов и полуавтоматических станков.

Производство (1990-е): весы: медицинские, почтовые, счетные, бытовые; ограничители грузоподъемности, автоматические дозаторы дистанционного управления; щитки для защиты картера двигателя легковых автомобилей; пилы-ножовки; лыжные крепления.

Количество оборудования: (1939г.)- 117 ед., (1946г.)- 143 ед., (1947г.)-190 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 4,8 га; застройки (1947г.)- 6394 м2; производственная (1939г.)- 2763 м2, (1946г.)- 3060 м2, (1947г.)- 4037 м2.

Численность персонала (1913г.)- около 200 чел., (1917г.)- около 130 чел., (1939г.)- 390 чел., (1946г.)- 495 чел., (1947г.)- 463 чел., (1990-е)- около 350 чел. Директор (1948г.)- Огурцов. Гл. инженер (1948г.)- Гордон.

Производство: весы: посылочные ТП-50, медицинские М150, детские ВО-20, для масла МЖ-50, счетные, гири (1947) (11982).129

7 июля 1942г. завод № 846 в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с передан в ведение 5ГУ (Завод № 846 НКМВ, Завод «Арматура» НКОМ, НКМВ, Московский экспериментальный завод химического машиностроения (МЭЗХМ) ММиП, Экспериментальный завод химического машиностроения ММиП, ОАО «МЭЗХМ» /г. Москва ул. Панская, 14 «Вентиль» (1948г.)/ /127015 г. Москва ул. Б. Новодмитровская, 14А тел. 285-67-05/).129

Завод «Арматура» НКОМ располагался возле ст. Товарная-Бутырская рядом с Заводом им. КПГ НКОМ.

В 1940г. при передаче Завода им. КПГ в НКАП его литейный цех был передан заводу «Арматура».

Осенью 1941г. завод эвакуирован в Барнаул (прибыл в 12.1941г.), где на его базе создан завод № 839 НКМВ; часть оборудования эвакуирована в г. Ирбит.

В 1942г. в Москве вновь организован завод «Арматура» НКМВ, в 05.1942г. завод № 846 - в ведении Главприбора НКМВ.

В соответствии с пост. ГКО № 1909сс от 16.06.1942г. и приказом НКМВ № 225сс от 23.06.1942г. на заводе организовано производство редукторов для корабельной дымаппаратуры.

В 1947г. завод - в ведении Главхиммаша ММиП.

В составе завода (1947г.) цехи: основные: литейный, механический, слесарно-механический, слесарно- сборочный, гальванический; вспомогательные: ремонтный, строительный, электроцех, котельная.

Количество оборудования: (1946г.)- 347 ед., (1947г.)- 308 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 2,3 га; застройки (1947г.)- 11160 м2; производственная (1946г.)- 7255 м2, (1947г.)- 7255 м2.

Численность персонала: (1946г.)- 1140 чел., (1947г.)- 1084 чел.

Директор (06.1942г.)- Чувашов, (1942г.)- Н.А. Доллежаль, (1948г.)- В. Манин. Гендиректор (2000г.)- А.И. Лепеха.

Гл. конструктор (1943г.-)- М.П. Сергеев.

Производство: ранцевый огнемет РОКС (1942); редуктор для дымаппаратуры РВ-12 (1942-); детали для ППИ1 (1942), детали для мин, корпуса снарядов, взрыватели к ним, огнеметы, металлические бочки.

НИИ Химического машиностроения (НИИХиммаш) НКМВ, ММиП, ОАО «Свердловский НИИ Химического машиностроения» («СвердНИИхиммаш») Минатома /620010 г. Свердловск, г. Екатеринбург ул. Грибоедова, 32 тел. 27-43-03/

НИИХиммаш создан на базе ЭКИХиммаша и Гипробумхиммаша. В 07.1942г. НИИХиммаш - в ведении Главхиммаша НКМВ (сначала, в 12.1941г., планировалось передать его в 2ГУ НКМВ как НИИ-2).

По приказу НКМВ № 41 от 21.02.1943г. был организован Московский филиал НИИХиммаша, размещен в главном корпусе завода № 846 НКМВ.

В 1947г. НИИХИММАШ - в ведении Главхиммаша ММиП.

В ~1946г. институту поручено проектирование первого промышленного уран-графитового реактора «А» для комбината № 817.

В начале 1950-х г. разработана конструкция ТВЭЛов AM для Обнинской АЭС, в 1950-е г. разработано и изготовлено оборудование для разделения изотопов лития на заводе № 12.

В 1954г. при институте имелся опытный завод.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Директор (1946г.)- Н.А. Доллежаль.

Зам. директора- И.Я. Емельянов.

Гл. конструкторы: (1946г.)- Н.А. Доллежаль (реактор «А»).

Создано: опреснительная установка для Прикаспийского ГМЗ, автоклавные установки для переработки урановых руд;70 опреснительная установка «Каскад» (2005, совместно с ММ1111 «Салют»).

Экспериментальный институт химического машиностроения (ЭКИХиммаш)

Вошел в состав НИИХиммаша.

Государственный институт по проектированию предприятий бумажного и химического

машиностроения («Гипробумхиммаш»)

Вошел в состав НИИХиммаша. Московский филиал НИИ Химического машиностроения, ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения» (НИИХИММАШ) /127015 г. Москва ул. Б. Новодмитровская, 14 685-56-74/

Московский филиал НИИХиммаша создан по приказу НКМВ № 41 от 21.02.1943г. и размещен в главном корпусе завода № 846 НКМВ. Велась разработка ранцевого огнемета РОКС-2 конструкции Сергеева-Клюева (1943г.).

В 1952г. на базе КБ филиала создан самостоятельный НИИ-8.

Численность персонала (1943г.)- 71 чел.

Руководитель (2000г.)- Н.М. Самсонов.

НИИ-8 ГКИАЭ, ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники (НИКИЭТ) им. Н.А. Доллежаля» Росатома /107140 г. Москва ул. М. Красносельская, 2/8 а/я 788 тел. 263-73-13/

В 1952г. на базе КБ Московского филиала НИИХиммаш создан самостоятельный НИИ-8 для разработки ЯЭУ для первой советской атомной ПЛ К-3. В 1957г. НИИ-8- в ведении ГКИАЭ.

Создан проект атомной паропроизводящей установки, рабочее проектирование передано в ОКБМ завода № 92.

Здесь в 1952-53г. работала группа В.Н. Перегудова по эскизному проектированию АПЛ, затем переведена в СКБ-143. В 1957г. институту поручено разработать эскизный проект атомной паропроизводящей установки для крейсера пр. 63.

Созданы ядерные реакторы для многих АЭС; 27 исследовательских реакторов в СССР и за рубежом. Производство оборудования для АЭС (1999г.). Разработаны системы глубокой очистки инертных газов для спецпроизводств. Создано оборудование для анестезиологии с использованием ксенона.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004г. вошло в перечень стратегических предприятий. В 12.2004г. - в ведении Управления атомной энергетики Росатома.

Институт являся головным (2000-е) по ядерной и радиационной безопасности при утилизации судов с ЯЭУ и экологической реабилитации радиационно-опасных объектов.

Работы (2005г.): разработка и исследования: быстрый реактор естественной безопасности с жидкометаллическим теплоносителем (БРЕСТ); корпусной кипящий реактор с естественной циркуляцией теплоносителя ВК-300; усовершенствованный канальный реактор МКЭР; судовые и космические ЯЭУ; транспортабельные автономные АЭС для удаленных районов; исследовательские ректоры; комплексные АСУ ЯЭУ. Ведутся исследования в рамках международного проекта экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). Разрабатывается ядерная энергодвигательная установка для КА. Институту поручена разработка и монтаж торцевых адронных калориметров детектора CMS для лаборатории ЦЕРН (Швейцария).

Имеется экспериментальная база с теплофизическими стендами, стендами для испытания систем управления и защиты реактора.

Численность персонала (2005г.)- около 2000 чел.

Директор (1952-86г.)- академик НА. Доллежаль (уволен после Чернобыльской аварии), (1986-03.1998г.)- Е.О. Адамов (затем- министр Минатома), (1998-2005г.-)- Б.А. Габараев.

Гл. конструктор (1955г.)- Н.А. Доллежаль (ВМ-А). Ген. конструктор (1986-03.1998г.)- Е.О. Адамов.

Научный руководитель (1952г.-)- Н.А. Доллежаль, (03.2001-05г.-)- Е.О. Адамов. Директор по НИОКР (2005г.)- В. Аден.101

Создано: ядерные реакторы: ВМ-А для первой АПЛ К-3, для Обнинской АЭС, энергетический для Сибирской АЭС, для Белоярской АЭС, РБМК для Ленинградской, Курской, Чернобыльской, Смоленской, Ингалинской АЭС (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост, правительства № 837-430сс от 3.06.1942 г. Каменский завод сельхозмашин НКМВ переименован в завод № 704 в ведении 1 ГУ (Завод № 704 НКМВ , Каменский завод сельскохозяйственных машин НКМВ, ГС завод сельскохозяйственного машиностроения «Белинсксельмаш», ЗАО «Белинсксельмаш» /ст. Белинская/ /442246  г. Каменка Пензенской обл. ул. Чернышевского, 1 тел. (84156) 2-22-01/).

После войны специализировался на производстве сеялок. В 1950-53 г. выпущено более 60 тыс. сеялок. С 1953 г. начато производство картофелесажалок. Единственный в РСФСР завод по выпуску' картофелепосадочных машин (1960-е  г.).

Для разработки новых образцов техники при заводе создано собственное КБ.

С 2001 г. до 11.2004 г. входил в группу МАИР, затем продан АО «Красная звезда».

Численность персонала (08.1941 г.)- менее 200 чел., (03.1946 г.)- 1655 чел.

Директор (06.1942 г.)- Шинкаревич. Гендиректор (2005 г.)- В.Б. Мельников.

Директор: коммерческий (2005 г.)- В.И. Балицкий; по качеству (2005 г.)- С.В. Жиляев.

Начальники отделов: сбыта (2005 г.)- И.Ю. Улитина; снабжения (2005 г.)- Д.В. Анчуткин.

Производство: 45-мм снаряды, 50-мм мины (1942); сеялки: зерновые СД-12 (1943-), СД-24 (1949-), СЗГ-9, -2,1 (1969-72), СЗУ-3,6 (1972-80-), С3-3,6А (2000-е); льна СЛ-44 (1949-), узкорядные СЗУ-3,6 (1972-), СУБ-48 (1956- 69), стерневые зернотуковые СКП-2,1 (2000-е), СЗК-4,5, свекловичная ССТ-12В (2000-е); картофелесажалки: СКГ-4 (1953-), СН-4Б (1959-), КСН-90, СКМ-6, САЯ-4, КСМ-6, КСМ-4 (1982-), КСНД-2, «Крот» (2000-е); картофелекопатель КТН-2В (2000-е); культиваторы: КНК-4,0, -6,0, КПЭ-3,8, КПС-4 (2000-е), УКРМР-5,4, окучник ОК-1,4 (2000-е); плуги: ПЛН-3-35, безотвальные ПБ-5, ПБ-9 (2000-е); борона БЗС-1,0, пресс-подборщик ПФ-350, грабли-ворошилка ГВР-4,5М, корнеподъемник УКН-1,3 (2000-e).

Завод «Красная звезда» НКМВ /г. Кировоград/

В 08.1941 г. завод эвакуирован в  г. Каменка.

4.05.1944 г. вышло постановление ГКО № 5816 о неотложных мерах по восстановлению завода сельскохозяйственного машиностроения «Красная звезда» в Кировограде.

Численность персонала: (03.1946 г.)- 2910 чел. (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост, правительства № 837-430сс от 3.06.1942 г. завод «Продмашин» НКМВ, размещенный в корпусах бывшей красильной фабрики постройки 1875 г., был переименован в завод № 715 ()Завод № 715 НКМВ, Завод «Продмашин» НКМВ, Болшевский машиностроительный завод ММиП /г. Болшево Московской обл.; ст. Болшево Ярославской ж/д ул. Советская, 16 «Метизы» (1948 г.)/ в ведении 1ГУ (в 02.1942 г. завод планировалось передать в ведение 6ГУ НКМВ как завод № 811).

В 1947-48 г. приказом НКМВ № 250с Болшевский машиностроительный завод - в ведении Главпродмаша ММиП.

В составе предприятия (1947 г.) цехи: основные: механические № 1, 2, котельно-жестяной № 3, прессовый № 4, литейный № 5; вспомогательные: инструментальный № 6, ремонтно-механический № 7, электроцех № 8, строительный.

Количество оборудования: (1939 г.)- 138 ед., (1946 г.)- 187 ед., (1947 г.)- 346 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 8,5 га; застройки (1947 г.)- 8330 м2; производственная (1939 г.)- 4196 м2, (1946 г.)- 4945 м2, (1947 г.)- 5249 м2.

Численность персонала: (1939 г.)- 692 чел., (1946 г.)- 783 чел., (1947 г.)- 779 чел.

Директор (06.1942 г.)- Лопатин, (1948 г.)- Губанов.

Гл. инженер (1948 г.)- Архипов.

Производство: корпуса 82-мм мин, детали для PC М-13 (1942); фризеры ОФН, ОФА, ОФЕ; гомогенизатор ОГБ; сепаратор молочный ОСК; транспортер цепной ТТА-50, ковши для зерна ТКЗ; станок вертикально- сверлильный 211-Р, тиски машинные (1947) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 237сс Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942 г. заводу (Завод № 707 НКМВ, НКСХМ, МСХМ, Завод «Уралсельмаш», Завод, ПО, ОАО «Кургансельмаш» /640006  г. Курган ул. Куйбышева, 144/) установлен план выпуска на 3-й квартал 1942 г. 82-мм минометов - 250 шт. 30.03.1944 г. вышло распоряжение ГКО № 5512 о срочной вывозке с завода готовых корпусов 82-мм мин из-за угрозы затопления.

После войны начат выпуск сельскохозяйственных машин: моторных и конных сенных прессов, конных молотилок, силосорезок. С 1953 г. начата реконструкция завода; освоен выпуск безбашенной электрической водоподъемной установки. В 1959 г. начато освоение нового направления: сдана в эксплуатацию 1-я очередь блока цехов экскаваторного производства, в 1961 г. - 2-я очередь, в 1970 г. - 3-я очередь. В середине 1960-х  г. завод стал специализироваться на выпуске машин для животноводства. В 1974 г. вступил в строй цех цветного литья под давлением № 2, новая котельная. В 1980-е  г. закуплено кузнечно-прессовое оборудование в ГДР, чехословацкая линия для сварки ванн охладителей молока. В 1984 г. введен в строй новый корпус цеха № 24 по выпуску резервуаров-охладителей молока и вакуумных насосов. В 1987 г. сдан в эксплуатацию цех кокильного литья № 3.

В 01.1946 г. завод передан в ведение НКСХМ, затем- МСХМ. 1.04.1950 г. из состава завода «Уралсельмаш» выделилось самостоятельное предприятие (далее - КЗКТ); оставшийся на прежней площадке завод переименован в «Кургансельмаш». В 1974 г. завод объединен с Сидоровским механическим заводом и образовано ПО «Кургансельмаш». В 1992 г. ПО «Кургансельмаш» преобразовано в ОАО.

Работы (2000-е): разработка и производство: машины для животноводства и молочной промышленности; резервуары-охладители для молока.

Численность персонала (1938 г.)- 817 чел., (ВОВ)- около 1000 чел., (03.1946 г.)- 3695 чел.

Директор (1918 г.-)- Ф.Р. Вотяков, (1921 г.-)- А.Ф. Ледус, (1932 г.-)- Гаврюшин, (1941-06.1942 г.-> А.К. Генкин, (1953 г.-)- А.П. Леонов, (1957 г.-)-  Г.М. Кетов, (1961 г.-)- Н.П. Строганов, (1966 г.-)- А.А. Минаков. Гендиректор (1978 г.-)- В.В. Пискунов, (1987 г.-)- Н.Д. Багрецов, (1994 г.-)- П.К. Гринюк.

Гл. инженер (1957-66 г.)- А.А. Минаков, (1966 г.-)- В.В. Пискунов, (1978 г.-)- Л.А. Сентяков, (1987 г.-)- С.П. Аносов.

Производство: 82-мм минометы; корпуса 82-мм мин, детали для PC М-13 (-1942-44-); силосорезка РКС-12 (1940-е), сепаратор кукурузных семян ОКС-4 (1957-), свеклоуборочный комбайн СКН-2А (1961-), подборщик- копнитель сена ПКС-2М (1966-), универсальная доильная станция УДС-3 (1966-), УДС-ЗА, установки УДА-8. УДА-16; вакуумный насос для доильных установок УВА12000 (1960-е); охладители молока РПО-2,5, МКА-2000Л (1983-), минимолокозавод КВМ-2000 (1994-), маслобойка МБЦ-020 (1994-); экскаватор Э-155 (1959-); тракторный прицеп ЗПТС-12 (1965-), навесной снегоотвал для автомобилей «КамАЗ», «Урал» (1997-).

Завод «Гомсельмаш» НКМВ /Белоруссия  г. Гомель/

Завод «Гомсельмаш» в 07.1941 г. эвакуирован в  г. Курган на площадку завода сельхозмашин.

25.03.1944 г. вышло постановление ГКО № 5464 о неотложных мерах по восстановлению завода сельхозмашиностроения «Гомсельмаш» НКМВ.

В 1980-е  г. изготовлены металлоконструкции для ЗГРЛС в Чернобыле.

Численность персонала: (03.1946 г.)- 1010 чел.

Курганский завод колесных тягачей (КЗКТ) им. Д.М. Карбышева, ОАО «Русич-КЗКТ» /640003  г. Курган ул. Невежина, 3 тел. (3522) 44-00-71/

Завод создан 1.04.1950 г. в результате разделения завода «Уралсельмаш». В конце 1950-х  г. завод реконструирован и перепрофилирован на выпуск колесных тягачей-танковозов. В 1960-е  г. освоено производство бронетранспортеров. В 1980-е  г. выпускал 1000 тягачей в год, более 1600 БТР.

В 1975 г. заводу присвоено имя Д.М. Карбышева.

С 1990 г. прекращен выпуск БТР, резко сокращено производство тягачей, освоен выпуск полуприцепов большой грузоподъемности. В 10.2005 г. завод обанкрочен, на заводе введено конкурсное производство.

Численность персонала (2002 г.)- 7000 чел.

Гендиректор (-2000-02 г.-)- Б.М. Черва, (10.2005 г.)- В. Бобин.

Гл. конструктор (2000 г.)- М. Бухман.

Производство: БТР-60ЛБ (1960-е); аэродромные тягачи (2002), тягач КЗКТ-7428 с полуприцепом КЗКТ-9101 (2000), машина технической помощи МТП-А4 на шасси КЗКТ-74281 (2000), тягач КЗКТ-8014 (2000) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост, правительства № 837-430сс от 3.06.1942 г. Ташкентский завод сельхозмашин НКМВ переименован в завод № 708 в ведении 1ГУ (Завод № 708 ИМ. Сталина НКМВ, Ташкентский завод сельскохозяйственных машин («Ташсельмаш») им. Сталина НКМВ, Завод «Таштекстильмаш» ММиП /г. Ташкент ул. Текстильная, 7 «Сталинец»/).

По приказу НКМВ № 223с от 20.06.1942 г. с завода передано 80 единиц оборудования на Рубцовский завод сельхозмашин. Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942 г. и приказом НКМВ № 237сс от 7.07.1942 г. заводу установлен план выпуска на 3-й квартал 1942 г. 50-мм минометов- 2250 шт.

Далее - завод «Таштекстильмаш», в 1947 г. завод - в ведении Главтекстильлегмаша ММиП.

В составе заводов (1947 г.) цехи: основные: РВК № 1, механический № 5, метизный № 7, механический крепежных деталей № 8, механический массовых деталей № 9, рогулек № 10, литейный № 2, кузнечно-прессовый № 3, сборочный № 6; вспомогательные: ДОК № 15, экспериментальный № 20, модельный № 23, ремонтно- механический № 29, инструментальный № 32, энергоцех № 33, центральная лаборатория (цех № 35).

Количество оборудования: (1946 г.)- 1398 ед., (1947 г.)- 1448 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 25 га; застройки (1947 г.)- 60981 м2; производственная (1947 г.)- 39788 м2.

Численность персонала: (1946 г.)- 3642 чел., (1947 г.)- 3558 чел.

Директор (06.1942 г.)- Титаренко, (1948 г.)- Виноградов.

Гл. инженер (1948 г.)- Котов.

Производство: 50-мм минометы; корпуса мин 82-мм, 120-мм, химической «ОТ», бомб ФАБ-100, АО-25 (1942); ватеры: ВВ-66, В-66; тазово-перегонный банкаброш БТП2 (1947) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. завод «Продмаш» НКМВ переименован в Завод им. Ленина в ведении Главсельмаша НКМВ. Затем, вероятно, переименован в завод № 727 НКМВ (Завод № 727 НКМВ, Воронежский машиностроительный завод им. Ленина, Завод «Продмаш» НКМВ, Завод им. Ленина НКТП, НКМВ, Машиностроительный завод им. Ленива ММиП, ОАО «Упмаш» /г. Воронеж;  г. Пенза;  г. Воронеж ул. Карла Маркса, 81 «Завод Ленина» (1948 г.)/ /394030  г. Воронеж ул. К. Маркса, 67Б/).

Воронежский машиностроительный завод им. Ленина эвакуирован в Пензу, где был создан завод № 744 НКМВ. Приказом НКМВ № 209сс от 10.06.1942 г. заводу поручено изготовление задвижек Лудлои.

В период временной оккупации Воронежа завод был разрушен. Восстановление начато в 1944 г. одновременно с производственной деятельностью. В 10.1945 г. под монтаж сдан первый корпус ремонтно-тструментальный, где временно размещены цеха механосборочный, инструментальный и ремонтно-механический. В 1948 г. введен в строй основной корпус - механический.

В 1947-48 г. Воронежский машиностроительный завод им. Ленина - в ведении Главпродмаша ММиП.

В составе предприятия (1947 г.) цехи: основные: механосборочный, кузнечный, термический; вспомогательные: ремонтно-механический, инструментальный, электроцех.

Количество оборудования: (1939 г.)- 493 ед., (1946 г.)- 82 ед., (1947 г.)- 185 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 4,45 га; застройки (1947 г.)- 9760 м2; производственная (1939 г.)- 11631 м2, (1946 г.)- 2710 м2.

Численность персонала: (1939 г.)- 1896 чел., (1946 г.)- 275 чел., (1947 г.)- 279 чел.

Директор (06.1942 г.)- Плешко, (1948 г.)- Проскурин.

Гл. инженер (1948 г.)- Сильченко.

Производство: станки: вальцевый ЗВН, ЗМН, заточной ЮЗА, шлифовально-рифельный ШРС; шлюзовый затвор ШЗ-200; россева (для просева муки) ЗРА (1947) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. Завод игольно-платиновых изделий НКМВ переименован в завод № 728 (Завод № 728 НКМВ, Завод игольно-платиновых изделий НКМВ /г. Орск Оренбургской обл./) в ведении 5ГУ (сначала, в 12.1941 г., планировалось передать его в 2ГУ НКМВ).129

Завод игольно-платиновых изделий создан на базе эвакуированного сюда в 1941 г. оборудования Кунцевского завода им. КИМ.

В 06.1942 г. завод - в ведении Главлегмаша НКМВ.

Директор (06.1942 г.)- Чистов.

Производство: взрыватели «МП» (1942) (11982).

7 июля 1942г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с 5-й часовой завод НКМВ переименован в завод № 835 в ведении 5ГУ (Завод №835 НКМВ, 5 -й часовой завод НКМВ, Чистопольский часовой завод (ЧЧЗ) ММиП, МРП, ПО «Восток», АП, АООТ, ОАО «ЧЧЗ «Восток» /г. Чистополь ул. К. Маркса, 15 «Часзавод» (1948г.)/ /Татарстан 422981 г. Чистополь ул. Энгельса, 127/ /Московское представительство: г. Москва ул. Клары Цеткин, 2/3/).

По пр. № 102 от 29.02.1944г. производство часов-ходиков и оборудование с завода было передано на ГЧЗ-5 (Сердобский часовой завод).

В 1947-48г. Чистопольский часовой завод - в ведении Главчаспрома ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: автоматный, прессовый, механический (К-43), механосборочный спецприборов, гальванический, сборочный электрочасов, механо-сборочный электрочасов, инструментальный, сборочный (К-43), ремонтно-механический, платино-мостовой, деревообделочный, корпусной; вспомогательные: ремонтно-строительный, энергетический, котельные.

Сразу после войны освоен выпуск механических наручных часов, которые стали основной продукцией завода. В начале 1950-х г. разработаны часы «Победа» в пылевлагонепроницаемом корпусе (В.П. Дудин). В 1965г. разработаны часы «Командирские», завод стал официальным поставщиком часов для МО.

Затем завод частично перепрофилирован для производства высокоточных компонентов антенных станций. 15.01.1970г. ЧЧЗ вошел в состав ЦНПО «Вымпел».1® С 1986г. ЧЧЗ - в ведении МРП.

В начале 2000-х г. завод выпускал около 1 млн часов в год. В 2007г. планировалось организовать совместное производство кварцевых часов с швейцарской фирмой TechnoTime мощностью 1,5 млн часов в год, но это не было реализовано. Являлся (2010г.) одним из двух часовых заводов полного цикла в России (наряду с заводом «Мак-Тайм»).

В 04.2010г. начата процедура банкротства предприятия.

Количество оборудования: (1946г.)- 923 ед., (1947г.)- 1118 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 5,34 га; застройки (1947г.)- 16702 м2; производственная (1946г.)-

11558 м2, (1947г.)- 12717 м2.

Численность персонала: (1946г.)- 2124 чел., (1947г.)- 2112 чел.

Директор (-06.1942-48Г.-)- Лукьянов, (1986г.-)- В.В. Цивилин. Гендиректор (04.2010г.)- Е. Пухов. Временный управляющий (04.2010г.-)- А. Волков.

Гл. инженер (1948г.)- Григорьев.

Гл. механик (1950-е)- В.П. Дудин.

Руководитель Московского представительства (2000г.)- Е.П. Сидоров.

Производство: часы: карманные КЧ (1947); наручные РЧД (1947), «Победа» (1950-е), «Командирские» (1965- ), «Генеральские», «Восток», «Амфибия», «Штурманские» (1990-е); морские МЧМ, МЧД (1947); автомобильные электрочасы 5ЧТ (1947); танковые ТЧ (1947); пульсомер К-43 к прибору ПАУ-22; часовые механизмы для специзделий 13А, РР-45, РР-19, 509 (ЯМД); механизм срочности МС (1947).129

Чистопольское конструкторско-технологическое бюро (КТБ)

15.01.1970г. вошло в состав ЦНПО «Вымпел» (11982).104

7 июля 1942г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. и приказом НКМВ № 250с ГЗИП НКМВ переименован в завод № 840 в ведении 5ГУ (Завод № 840 НКМВ, Государственный завод испытательных приборов (ГЗИП) НКТП, НКОП, НКМВ, ММиП /г. Москва, 69 Кудринский пер., 10 «Индикатор» (1948г.)/).

В 1947-48г. ГЗИП - в ведении Главмервеспрома ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: механический, сборочный, термический, гальванический; вспомогательные: инструментальный, ремонтный.

Количество оборудования: (1939г.)- 323 ед., (1946г.)- 288 ед., (1947г.)- 292 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 0,39 га; застройки (1947г.)- 2434 м2; производственная (1939г.)- 2701 м2, (1946г.)- 2928 м2, (1947г.)- 2969 м2.

Численность персонала: (1939г.)- 573 чел., (1946г.)- 345 чел., (1947г.)- 324 чел.

Директор (-06.1942-48г.-)- Лашук.

Гл. инженер (1948г.)- Гальперин.

Производство: детали для ППШ, для PC М-13 (1942); прессы: лабораторный Бринелля ЛБ, ЛБР, ЛБМ; прибор Роквелл-Вильсона РВ; разрывная машина Р-5; маятниковый копер МК; приборы Виккерса В, НВ; прибор Эриксен Э; динамометр ДК; индикатор мерительный ИМ; машина для испытания проводов НГ (1947) (11982).129

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837- 430сс от 3.06.1942г. и приказом НКМВ № 250с завод «Госметр» НКМВ, эвакуированный в Горький и Верхнюю Салду, был переименован в завод № 841 в ведении 5ГУ (Завод № 841 НКМВ, Весовой и механический завод «Госметр» ВСНХ, Завод весов «Госметр» НКТП, НКМВ, Ленинградский государственный весовой завод «Госметр» ММиП, МПиСА, ФГУП «Санкт-Петербургский завод «Госметр» /г. Ленинград-7 ул. Тамбовская, 22 «Госметр» (1948г.)/ /192007 г. Санкт-Петербург ул. Курская, 28/32/).

С конца 1943г. наряду с военной продукцией возобновлен выпуск лабораторных весов. После войны завод выпускал прецизионные аналитические и микроаналитические весы для высокоточных анализов, взвешивания драгоценных камней, проверки образцовых мер массы.

В 1947-48г. Ленинградский государственный весовой завод «Госметр» - в ведении Главмервеспрома ММиП, с 1957г. - в ведении Управления приборостроительной промышленности ЛенСНХ, с 1958г. - Управления агрегатостроения и приборостроения ЛенСНХ, с 11.1965г. - МПиСА.131

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: механический № 1, сборочный № 2, станкостроительный № 3, деревообделочный № 4, экспериментальный; вспомогательные: инструментальный № 5, ремонтно-механический №7.

С 2002г. завод перешел на производство электронных весов специального класса точности.

Количество оборудования: (1946г.)- 288 ед., (1947г.)- 322 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 1,873 га; застройки (1947г.)- 3915 м2; производственная (1939г.)- 3045 м2, (1946г.)- 4315 м2, (1947г.)- 5472 м2.

Численность персонала: (1939г.)- 849 чел., (1946г.)- 900 чел., (1947г.)- 880 чел.

Директор (1925г.-)- П.И. Паршин, (1948г.)- Спиридонов, (-2008г.)- В.М. Мануйлов.

Гл. инженер (1948г.)- Самойленко.

Производство: весы: аналитические С-200; технические Т-200, -1000, -5000; контрольные К-5, -20, -50; конвейерные КВ-1; разновесы (1947) (11982).129

7 июля 1942г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с Завод «Манометр» НКМВ переименован в завод № 836 в ведении 5ГУ (Завод № 836 НКМВ, Бронзомеднолитейный, чугунолитейный и арматурный завод и фабрика манометров «Ф.Ф. Гакенталь и К0», 1-й Арматурный завод, Завод «Манометр» НКТП, НКМС, НКОМ, НКМВ, Московский манометровый завод «Манометр» ММиП, МПиСА, Московский приборостроительный завод «Манометр» МПиСА, Московское ПО «Манометр» МПиСА, ЗАО «Манометр» /г. Москва ул. Нижние Сыромятники, 2 «Давление» (1948г.)/ /107120 (105120) г. Москва ул. Н. Сыромятническая, 5/7 тел. 916-15-20/).129

В 1946г. завод был вновь переименован в «Манометр» в ведении Главприбора ММиП (1946-53; 1954-56г.), МПиСА (1956-57г.), Управления радиотехнической промышленности МосгорСНХ (1957-61г.), Управления приборостроения МосгорСНХ (1961-65г.), Главпромприбора МПиСА (1965-66г.), Главаналитприбора МПиСА (1966-68г.). В 1968г. переименован в Московский приборостроительный завод «Манометр» Главаналитприбора МПиСА (1968-70г.), Союзаналитприбора МПиСА (1971-77г.). В 1977г. на базе завода создано МПО «Манометр» в ведении Союзаналитприбора МПиСА.

В составе предприятия (1947г.) цехи: 8 основных: № 1 приборный, № 3 лубрикаторов, № 4 манометров механический, № 5 манометров сборочный, № 6 экспериментальный, № 7 инструментальный, № 8 кузнечно- штамповочный, № 10 литейный; вспомогательные: № 9 ремонтно-механический, № 11 гальванический, № 12 электродах, № 13 ремонтно-строительный, № 14 транспортный, № 15 паросиловой. В 1948г. проведена реконструкция завода. В начале 1980-х г. вновь проведена модернизация производства, введено в строй 9 механизированных поточных и автоматических линий.

После войны в КБ завода разработано и освоено в производстве более 30 типов и 100 мо.

Работы (2000-е): разработка и производство приборов для контроля параметров процессов.

Количество оборудования: (1939г.)- 614 ед., (1946г.)- 490 ед., (1947г.)- 543 ед.	,

Площадь: территории (1947г.)- 1,384 га; застройки (1947г.)- 7970 м2; производственная (1939г.)- (1946-47г.)- 11015 м2.

Численность персонала (1895г.)- более 500 чел., (1939г.)- 2675 чел., (1946г.)- 1114 чел., (1947г.)- 1126чеж, (1980-е)- около 2500 чел.

Директор (06-07.1942г.)- Долженко, (1948г.)- Горин. Гендиректор (2000г.)- Ю.Ф. Мягков.

Гл. инженер (1948г.)- Укладов.

Производство: манометры: воздушные (1936), 60-02 (1947), типа Вьет (1936), для кислородных приборов (1936), 60-00 (1947), технический 150-00 (1947), МКШ (2000-); перепускные краны (1936); взрыватель КВ-4 (1942); преобразователи давления: «Сапфир-22» (1984-), ИПД, ИПДЦ (1980-е), «Сапфир-22МП» (2000-); лубрикаторы; прессы: Бринеля ПБМ, Роквелла РВ (1947) (11982).129

7 июля 1942г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. и приказом НКМВ № 250с завод «Манометр» НКМВ переименован в завод № 838 в ведении 5ГУ (Завод № 838 НКМВ, Завод «Манометр» НКМВ, Томский манометровый завод ММиП, ОАО «Манотомь» /г. Томск Новосибирской обл. (1942г.) пр. Тимирязева, 68 «Манометр» (1948г.)/ /634061 г. Томск пр. Комсомольский, 62/).

В 1947-48г. Томский манометровый завод - в ведении Главлаборприбора ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: приборостроения № 3, механической обработки манометров № 4, манометровый № 5, покрытий № 6, штамповочный № 8, литейный № 10; вспомогательные: паросиловой № 1, экспериментальный № 2, инструментальный № 7, ремонтно-механический № 9, электроцех № 11, столярно- тарный№ 12.

После войны объем производства увеличен в 2,5 раза. Завод выпускал манометры, манометрические краны, лаги, регуляторы давления, шахтные скоростемеры, тахометры.

В 1952г. решением правительства было начато строительство нового завода, которому был поручен выпуск аммиачных и электроконтактных манометров, термометров. В 1958-61г. на новой площадке по Тимирязевскому (затем- Комсомольскому) пр. были построены новые корпуса № 1, 2, 3 и 4. В 1968г. построен корпус № 5. Были созданы ЦЗЛ, лаборатория измерительной техники, контрольно-испытательная станция. В 1970-е-80-е г. номенклатура выпускаемых приборов расширена до 60 наименований. В 1980-е г. был проведено техническое перевооружение предприятия. Действовало 12 производственных цехов.

В 1993г. предприятие акционировано и преобразовано в ОАО «Манотомь».

В начале 2000-х г. выпускалось более 30 типов приборов.

Количество оборудования: (1946г.)- 329 ед., (1947г.)- 416 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 2,74 га; застройки (1947г.)- 6321 м2; производственная (1946г.)- 3650 м2, (1947г.)- 4289 м2.

Численность персонала (1946г.)- 934 чел., (1947г.)- 959 чел., (1980-е)- 4500 чел., (2000-е)-1100 чел.

Директор (1941г.)- Б. Пиль, (06.1942г.)- Жуков, (1948г.)- Баранов.

Гл. инженер (1942-46г.)- Ю.Я. Базилевский, (1948г.)- Спивак.

Производство: взрыватель КВ-2 (ВОВ); манометры: гидравлические МГ-Н, паровозные МП-А, ФД, пульсирующие, тормозные ИТ-150, финиметры, кислородные М-60, аммиачные М-AM, артиллерийские, дифференциальные, котловые; тахометры ТС-120, краны: манометрические КТК, контрольные, ПК; предохранительные клапаны ППК (1947).129

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. приказом НКМВ № 250с ТЭЗ НКМВ переименован в завод № 770 в ведении 2ГУ (Завод № 770 НКМВ, Ташкентский завод «Электростанок», Ташкентский электротехнический завод (ТЭЗ) НКМВ, МЭТП, НПО «Средазэлектроаппарат» /Узбекистан 100105  г. Ташкент ул. Таллимаржон (Фетисова), 1/).129

Распоряжением правительства в 1946 г. заводы «Электростанок» и «Токов высокой частоты» объединены в единый ТЭЗ МЭТП.

В 1949 г. ТЭЗ стал головным в СССР по выпуску пакетных выключателей и переключателей для токов

10-400 А.

В 1965 г. при ТЭЗ организован филиал ГКТБ «Электропривод».

В 1988 г. на базе ТЭЗ как головного предприятия создано НПО «Средазэлектроаппарат». В 2000 г. на базе ТЭЗ организовано два СП с иностранными фирмами: СП «Ташэлектроаппарат» и ОАО «Узэлектроаппарат». В 2006 г. оба СП вошли в состав ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара как СП «ОАО «Узэлектроаппарат-Электрощит» (11982).

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. приказом НКМВ № 250с завод «Пролетарская свобода» НКМВ переименован в завод № 771 в ведении 2ГУ (Завод № 771 НКМВ, Завод «Пролетарская свобода» НКМВ, ММиП, ОАО «Завод «Пролетарская свобода» /150002  г. Ярославль ул. Б. Федоровская, 103/).129

В 1947 г. завод «Пролетарская свобода» - в ведении Главбумдревмаша ММиП (есть упоминание, что в 1947 г. завод № 771 действовал в Кургане).

Директор (06.1942 г.)- Захаркин.

Производство: корпуса 82-мм мин (1942) (11982).

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. приказом НКМВ № 250с завод «Северный коммунар» НКМВ переименован в завод № 772 в ведении 2ГУ (Завод № 772 НКМВ, Завод «Красный пахарь», Завод «Северный коммунар» НКМВ, ММиП, АООТ, ОАО «Северный коммунар» /г. Вологда ул. М. Кожевники/ /160029  г. Вологда ул. Машиностроительная, 19/).129

В 1946 г. завод передан в ведение Министерства станкоинструментальной промышленности. В 1947 г. завод «Северный коммунар» - в ведении Главбумдревмаша ММиП..

В 1946-47 г. построена пристройка к механическому цеху (сборочный участок). Завод вновь перешел на выпуск лесопильных рам, рольгангов, бревнотасок. С 1950 г. завод становится единственным в стране по выпуску мощных лесопильных рам и околорамного оборудования. С 1961 г. освоен выпуск крупногабаритного оборудования для механизации работ на складах пиломатериалов.

В 1961 г. на заводе создано Вологодское головное КБ по проектированию деревообрабатывающего оборудования.

В составе завода образованы отделы: гл. конструктора, гл. технолога, гл. металлурга, гл. механика, гл. энергетика, ПЭО, ОТиЗ, производственный, сбыта, снабжения, ЖКХ, ОКС. Имелись цехи: литейный, кузнечный, сварочно-заготовительный, механический, сборочный, инструментальный, ремонтный, энергоремонтный, транспортный. В соответствии с ПСМ № 962 от 27.10.1979 г. начата реконструкция завода. В 1980-85 г. построены заготовительно-складской корпус, газовая котельная.

В 1978 г. завод «Северный коммунар» вошел в состав вновь образованного Вологодского производственного станкостроительного объединения ВПО «Союздревстанкопрома» Министерства станкоинструментальной промышленности. В 1986 г. завод передан в ведение Главдревстанкопрома Министерства станкоинструментальной промышленности, с 1990 г. завод в подчинении концерна «Древмаш» Государственного АО «Станкоинструмент». В 12.1992 г. завод преобразован в АООТ «Северный коммунар», его Устав зарегистрирован пост, администрации  г. Вологды № 2062 от 29.12.1992 г. Решением акционеров от 5.05.1996 г. АООТ преобразовано в ОАО.

Численность персонала (1992 г.)-1170 чел.

Производство: лесопильные рамы Р65-1, Р65-2, ГГС-2 (1930-е) (11982).

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. приказом НКМВ № 250с завод «Рабочий металлист» НКМВ переименован в завод № 773 в ведении 2ГУ (Завод № 773 НКМВ, Завод наследниц Л.Ф. Пло, Завод «Рабочий металлист» НКМВ, Костромской экскаваторный завод, ОАО, ООО «ЭКСКО» /г. Рига;  г. Кострома/ /156604  г. Кострома Инженерный пер., 3/).Ш

В годы войны завод выпускал оборонную продукцию, в 1944 г. возобновлен выпуск экскаваторов. С 1948 г. завод специализируется на выпуске механических канатных экскаваторов. В 1960-е  г. - завод «Рабочий металлист». Директор (06.1942 г.)-Киселев.

Производство: 122-мм снаряды, авиабомбы ФОТАБ (1942); экскаваторы: тросовой универсальный ЭО-5119 (1990-е); машина бурильная БМ-2501 (1990-е); запчасти для экскаваторов (11982).

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. приказом НКМВ № 250с завод «Армалит» НКМВ переименован в завод № 774 в ведении 2ГУ (Завод № 774 НКМВ, Завод «Армалит» НКМВ, Армавирский государственный весовой завод «Армалит» ММиП, Армавирский приборостроительный завод, ОАО «Армалит» /г. Армавир ул. Карла Маркса, 72 «Армалит» (1948 г.)/ /350000  г. Армавир Краснодарского кр. ул. К. Маркса, 86/).

По приказу НКМВ № 241сс от 7.07.1942 г. на заводе прекращен выпуск ХАБ-100. В 1947-48 г. завод «Армалит» - в ведении Главмервеспрома ММиП.

В составе предприятия (1947 г.) цехи: основные: литейный, кузнечный, крупных весов, товарных весов, дизельная; вспомогательные: инструментальный, ремонтно-механический, ремонтно-строительный, парокотельная.

Количество оборудования: (1939 г.)- 190 ед., (1946 г.)- 412 ед., (1947 г.)- 436 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 7,5 га; застройки (1947 г.)- 19849 м2; производственная (1939 г.)- 13697 м2, (1946 г.)- 8335 м2, (1947 г.)- 10085 м2.

Численность персонала: (1939 г.)- 1104 чел., (1946 г.)- 678 чел., (1947 г.)- 900 чел. Директор (06.1942 г.)- Видгорчик, (1948 г.)- Никитин. Гл. инженер (1948 г.)- Петухов.

Производство: корпуса авиабомб: АО-2,5, АО-Ю, химических ХАБ-100; 122-мм снаряды, 120-мм мины, ТМ- 35, АМБ (1942); весы: товарные ТПМ-1, ТПМ-2, типа «Фербенкс»; вагонные В-100; для коксовых башен У-75; мех. авт. А-10; ЗА-50 «Хронос № 6»; пресс эксцентриковый ЭР-35 (1947) (11982).

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. приказом НКМВ № 250с завод «Краснолит» НКМВ переименован в завод № 776 в ведении 2ГУ (Завод № 776 НКМВ, Металлообрабатывающий завод К. Гусника, Екатеринодарский чугунолитейный завод, Завод «Касный литейщик», Завод «Краснолит» НКМВ, Краснодарский литейно-механический завод «Краснолит» ММиП, Государственный Краснодарский весовой завод «Краснолит» ММиП, Краснодарский завод тензометрических приборов «Тензоприбор», ОАО «Тензоприбор» / г. Екатеринодар,  г. Краснодар ул. Кузнечная, 79 «Краснолит» (1948 г.)/ /350721  г. Краснодар ул. Калинина, 327/). 9.08.1942 г., при вступлении немцев в город, завод в числе других 40 предприятий города был взорван.

В 1947-48 г. завод «Краснолит» - в ведении Главмервеспрома ММиП. С 1963 г. - Краснодарский завод тензометрических приборов «Тензоприбор».

В составе предприятия (1947 г.) цехи: основные: литейный № 1 и 2, механо-сборочный; вспомогательные: ремонтно-механический, инструментальный.

Количество оборудования: (1939 г.)- 199 ед., (1946 г.)- 81 ед., (1947 г.)- 155 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 4,2 га; застройки (1947 г.)- 9915 м2; производственная (1939 г.)- 7521 м2, (1946 г.)- 5240 м2, (1947 г.)- 7627 м2.

Численность персонала: (1939 г.)- 717 чел., (1946 г.)- 525 чел., (1947 г.)- 587 чел. Директор (06.1942 г.)- Топоров, (1948 г.)- Зенин. Гл. инженер (1948 г.)- Честников.

Производство: корпуса 82-мм мин, гранат Ф-1 (1942); весы: товарные ВТ-500, ВТ-1000, специальные (1947) (11982).

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. приказом НКМВ № 250с завод «Красный маяк» НКМВ переименован в завод № 777 в ведении 2ГУ (Завод № 777 НКМВ, Завод «Красный маяк» НКМВ, ОАО «Ярославский завод «Красный маяк» /150008  г. Ярославль пр. Машиностроителей, 83/).129

Производство электромеханических и электромагнитных вибраторов для уплотнения бетона (1960-е), выпускал также электродвигатели, трансформаторы.

В 1960-е  г. назывался «Красный маяк», в 1992 г. преобразован в АООТ, затем - ОАО «Ярославский завод «Красный маяк».

В 2004-05 г. завод перебазирован из центра города на новую площадку в Заволжский район.

Производство (2000-е): электрические вибраторы (в 2004 г. выпущено 37 тыс. шт., в 2007 г. - 70 тыс.).

Основной владелец завода (2008 г.)- ЗАО «Вибропромтех».

Гендиректор (07.2000-08 г.-> К. Сонин.

Исполнительный директор- О. Басовец.

Производство: ранцевый огнемет РОКС (1942) (11982).

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. приказом НКМВ № 250с Экскаваторный завод НКМВ переименован в завод № 769 в ведении 2ГУ (Завод № 769 НКМВ, Экскаваторный завод НКМВ, Тюменский завод строительных машин, ООО «Завод «Строймаш» /625630  г. Тюмень ул. Индустриальная, 47/).129

В годы войны завод выпускал военную продукцию, а также было построено 10 экскаваторов МК-1. После войны начат выпуск растворо- и бетоносмесителей.

В 1992 г. предприятие преобразовано в АО.

Производство (2000-е): бетоносмесители; сельскохозяйственная техника (сенокосилки, сеноворошилки, стогометатели); ТНП (печи, микромельницы, лебедки).

Производство (2000-е): пенобетоно-смеситель ПБС-600; растворосмесительная установка СБ-176 (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост, правительства № 837-430сс от 3.06.1942 г. завод «Текмаш» Главтекстильмаша НКМВ переименован в завод № 743 (Завод № 743 НКМВ , Завод «Текмаш» НКМВ, Ивановский завод текстильного машиностроения «Ивтекмаш» ММиП / г. Иваново ул. Загородная, 28 «Ивтекмаш» (1948 г.)/) в ведении 1ГУ. В 1947-48 г. «Ивтекмаш» - в ведении Главтекстильлегмаша ММиП.

В составе завода цехи (1948 г.): основные: механические № 1, № 5, литейный, металлоконструкций, сборочный, заготовительный; вспомогательные: инструментальный, ремонтный, модельный, термический, транспортный.

В 1960-е  г. - единственный в СССР завод по производству красильно-отделочных агрегатов для текстильной промышленности.

Количество оборудования: (1939 г.)- 506 ед., (1946 г.)- 621 ед., (1947 г.)- 615 ед.

Площадь: производственная (1947 г.)- 15790 м2; общая (1947 г.)- 25308 м2.

Численность персонала (1939 г.)- 2923 чел., (1946 г.)- 2261 чел., (1947 г.)- 2251 чел.

Директор (06.1942 г.)- Димов, (1948 г.)- Линьков.

Гл. инженер (1948 г.)- Егоров.

Производство: головки СБ-4 от PC М-30, 76-мм дистанционная граната, бомба ЗАБ-100 (1942); сушильно- барабанный агрегат, центрифуга Д-1200, финиш-декатир; машин: жгутомойная, сушильно-ширильная, шлихтовально-барабанная; каландры, красильный аппарат (1947) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост, правительства № 837-430сс от 3.06.1942 г. завод «Пензтекстильмаш» НКМВ переименован в завод № 744 в ведении 1ГУ.129 По 1945 г. имел наименование завод № 744 (Завод № 744 НКМВ, Пензенский завод текстильного машиностроения («Пензтекстильмаш», «Пензтекмаш») НКМВ, ММиП, АООТ, ОАО «Пензтекстильмаш» /г. Пенза ул. Каракозовская, 33 «Пензтекстильмаш» (1948 г.)/ /440061  г. Пенза ул. Каракозова, 33/).

В 1947 г. завод «Пензтекстильмаш» - в ведении Главтекстильлегмаша ММиП.

В составе завода (1947 г.) цехи: основные: заготовительный, литейный, рифленых цилиндров, механосборочный, механический, малярно-упаковочный; вспомогательные: инструментальный, ремонтно- механический, электроцех, ремонтно-строительный, теплосиловой, транспортный.

В начале 1945 г. завод перешел на выпуск токарно-универсальных станков, в этом же году начато освоение текстильного машиностроения. В 1959 г. завод первым в стране наладил выпуск ленточных машин для хлопка, штапельного и искусственного волокна. В 1980-е  г. разрабатывались машины собственной конструкции. Кроме того, в 1980-е  г. освоено производство оборудования для цветной металлургии и кабельной промышленности. В 1982 г. начата разработка гладильных прессов.

В 1992 г. завод преобразован в АООТ «Пензтекстильмаш».

Количество оборудования: (1946 г.)- 219 ед., (1947 г.)- 248 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 4,8 га; застройки (1947 г.)- 8090 м2; производственная (1946 г.)- 4027 м2, (1947 г.)- 4290 м2.

Численность персонала: (1946 г.)- 821 чел., (1947 г.)- 795 чел.

Директор (1941 г.-)- Н.А. Смелов, (06.1942 г.)- Н.Д. Павлов, (ВОВ)- П.Т. Стрельцов, Д.Д. Гридин, (1948 г.)- В.Н. Лавров, Ф.П. Борисов, Н.А. Ивашин, А.С. Сафронов, И.Ф. Болотин. Гендиректор (1995 г.)- И.П. Купцов.

Гл. инженер (1948 г.)- Альтшулер.

Производство: корпуса 37-мм снарядов, 50-мм мин (1942); станки: токарно-универсальный ТУ-4 (1945-47-); машины: ленточные: ЛН-4-4 (1946-47-), ЛВС (1947), по переработке химволокон РС-220-ИС, ЛР-230-ИС (1964-), скоростные Л2-50 (1978), ЛАТ-50, ЛАВ-50, ЛВА-1 (1980-е); гребнечесальная ГД-12 (1950-), для чесания короткого льняного волокна ГК-185-Л, лентосоединительные СЛС (1947), РС-2-260П, холстовытяжные ХВ (1947), ХОМ-80 (1972); гладильные прессы ПСП, НПП (1980-е); изолировочные машины ОГ-8, ОГ-12 (1980-е); тестоокруглительная машина Tl-XTH (1984-); вальцовые мельницы «Фермер-1», «Фермер-2» (1994-).

Орловский завод текстильного машиностроения, Орловский машиностроительный завод «Текмаш» ММиП, ОАО «Орелтекмаш» /г. Орел ул. Московская, 155 «Текмаш» (1948 г.)/

В соответствии с пост. ЭКОСО при СНК № 684-142сс от 23.09.1938 г. по пр. НКОП № 395сс от 8.10.1938 г. на завод с завода № 7 ЗГУ с 01.1939 г. передано производство текстильных машин (пеньковые: ленточные, гильспининги; льняные: ленточные, банкаброши; рифленые цилиндры; хлопчатобумажные банкаброши).

В 1941 г. после начала войны Орловский завод текстильного машиностроения эвакуирован: основная часть - в Пензу, где 27.12.1941 г. создан завод № 744 НКМВ; другая часть - на площадку Кузнецкого завода текстильного машиностроения, где был создан завод № 748 НКМВ.

5.08.1944 г. вышло распоряжение ГКО № 6316 об установке на заводе «Текмаш» в Орле дизельагрегатов и их пуске в 1944 г. В 1947 г. завод «Текмаш» - в ведении Главтекстильлегмаша ММиП. В 1960-е  г. - производство автоматических линий и машин для легкой и пищевой промышленности.

В составе завода (1947 г.) цехи: основные: литейный, заготовительный, механический, сборочный, массовых деталей; вспомогательные: инструментальный, термический, модельный, котельно-компрессорная, ремонтно- механический, кислородная станция, электроцех, экспериментальный, ремонтно-строительный.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Количество оборудования: (1939 г.)- 825 ед., (1946 г.)- 407 ед., (1947 г.)- 524 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 18 га; застройки (1947 г.)- 35413 м2; производственная (1939 г.)- 39963 м2, (1946 г.)- 8127 м , (1947 г.)- 11782 м2.

Численность персонала: (1939 г.)- 4039 чел., (1946 г.)-1187 чел., (1947 г.)- 1341 чел.

Директор (1948 г.)- Иванов.

Гл. инженер (1948 г.)- Усиков.

Производство: машины: банкаброш оческов ОБ, ленточная оческов ЛОС, ленточная пеньковая ЛПС, куделеприг КММ, трясилка ТГ, трепальная ОТ; пресс для волокна РП, веретена УБВ, рогульки УБР, полотна гребенок ПГ, финишер пеньковый ФП-1 (1947).129

Орловский машиностроительный завод им. М. Г. Медведева ММиП /г. Орел ул. Московская, 69 «Завод Медведева» (1948 г.)/

Основан в 1867 г. Вначале велось производство аппаратов для розлива минеральной воды. Затем - плугов и гирь.

В 1919 г. присвоено имя М. Г. Медведева.

В соответствии с пост. ЭКОСО при СНК № 684-142сс от 23.09.1938 г. по пр. НКОП № 395сс от 8.10.1938 г. на завод с завода № 7 ЗГУ с 01.1939 г. передано производство банкаброшных рогулек (для текстильной промышленности).

В 1947 г. завод - в ведении Главтекстильлегмаша ММиП.

В составе завода цехи (1947 г.) цехи: основные: механический, ламельный; вспомогательные: дизельный, котельная.

Количество оборудования: (1939 г.)- 827 ед., (1946 г.)- 28 ед., (1947 г.)- 93 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 18,2 га; производственная (1939 г.)- 18626 м2, (1946 г.)- 1009 м2, (1947 г.)- 1073 м2.

Численность персонала: (1939 г.)- 2296 чел., (1946 г.)- 72 чел., (1947 г.)- 225 чел.

Директор (1948 г.)- Тимохин.

Гл. инженер (1948 г.)- Бич.

Производство: прибор ламельный ПМД-46; станки: ткацкие ATK, JTA, АМХ-5, 1ТСА, 2ТСА, ЗТСА, ЛШ; уточно-перемоточный (1947) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. завод «Текмаш» Главтекстильмаша НКМВ переименован в завод № 745 в ведении ЗГУ (Завод № 745 им. М.В. Фрунзе НКМВ, Завод «Текмаш» НКМВ, Машиностроительный завод им. М.В. Фрунзе ММиП, Шуйский машиностроительный завод им. М.В. Фрунзе, ОАО «Шуйский машиностроительный завод им. М.В. Фрунзе», Шуйская машиностроительная компания /155600  г. Шуя Ивановской обл. ул. 1-я Нагорная, 16 «Завод Фрунзе»/).

Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942 г. и приказом НКМВ № 237сс от 7.07.1942 г. заводу установлен план выпуска на 3-й квартал 1942 г. 120-мм минометов - 340 шт.

В 1947 г. Шуйский завод им. Фрунзе - в ведении Главтекстильлегмаша ММиП. В 1960-е  г. - Шуйский машиностроительный завод им. Фрунзе.

В составе завода (1947 г.) цехи: основные: литейный, механический, сборочный, модельный, кузнечный, нормалей; вспомогательные: инструментальный, ремонтно механический, ремонтно-строительный.

Производство ткацких станков (1960-е  г.).

Количество оборудования: (1939 г.)- 181 ед., (1946 г.)- 268 ед., (1947 г.)- 310 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 8,94 га; застройки (1947 г.)- 11532 м2; производственная (1939 г.)- 6795 м2, (1946 г.)- 4138 м2, (1947 г.)- 4302 м2.

Численность персонала: (1939 г.)- 1303 чел., (1946 г.)-1108 чел., (1947 г.)- 1071 чел.

Директор (06.1942 г.)- Линьков, (1948 г.)- Леонов.

Гл. инженер (1948 г.)- Гарин.

Производство: 120-мм минометы; корпуса 45-мм снарядов (1942); станки: ткацкие ЭТП-66, СЛ-1; многоручный Р; машины: сновальная С, браковочно-мерильная БМК; тростильная Т; токарный станок СТ (1947) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. завод «Леншвеймаш» НКМВ переименован в завод № 754 в ведении ЗГУ (Завод № 754 НКМВ, Ленинградский завод швейных машин «Леншвеймаш» НКМВ /г. Ленинград/) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост, правительства № 837-430сс от 3.06.1942 г. Пресненский механический завод НКМВ переименован в завод № 755 в ведении 1ГУ (Завод № 755 НКМВ, Пресненский механический завод НКМВ, Пресненский машиностроительный завод НКМВ, ММиП, ОАО «Пресненский машиностроительный завод» /г. Москва 2-я Звенигородская ул., 7 «Самовес» (1947 г.)/ / г. Москва 2-я Звенигородская ул., 13 тел. 256-31-65/).

В 1947 г. Пресненский машиностроительный завод - в ведении Главтекстильлегмаша ММиП.

В составе завода (1947 г.) цехи: основные: 1-й и 2-й механические, станкостроительный, литейный, сборочный, штамповочный, кузнечно-заготовительный, нормалей; вспомогательные: цеха ОГМ, строительный, модельный, инструментальный, центральная котельная.

Был в 1975 г. Производство оборудования для текстильной промышленности (2000 г.).

Количество оборудования: (1939 г.)- 362 ед., (1946 г.)- 490 ед., (1947 г.)- 630 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 4,4 га; застройки (1947 г.)- 13737 м2; производственная (1939 г.)- 14255 м2, (1946 г.)- 10455 м2, (1947 г.)- 11567 м2.

Численность персонала: (1939 г.)- 1582 чел., (1946 г.)- 1398 чел., (1947 г.)- 1416 чел. Директор (06.1942 г.)- Демин, (1948 г.)- Гусев. Гендиректор (-2000-03 г.-)- А.А. Громадчук. Гл. инженер (1948 г.)- Володенко.

Производство: корпуса 82-мм мин (1942); машины текстильные: однопрочесная Ш-110, двухпрочесная РШ- 221, трехпрочесная РШ-311, кардокамвольная КФ-211, щипальная ЩЗ-4; станок шлифовальный ПКШ (1947) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. завод «Вперед» НКМВ переименован в завод № 756 в ведении ЗГУ (Завод № 756 НКМВ, Механический завод «Роберт Круг» АО механических заводов, Государственный механический завод № 1, Государственный механический завод «Вперед», Государственный завод теплообменных аппаратов, Государственный завод «Вперед» ВСНХ, Государственный машиностроительный завод «Вперед» ВСНХ, НКТП, ММиП, Завод «Вперед» НКМВ / г. Санкт-Петербург,  г. Петроград,  г. Ленинград наб. р. Смоленки, 19-21 «Вперед» (1948 г.)/).129 Производство боеприпасов.65

В 1946 г. завод № 756 вновь переименован в Государственный машиностроительный завод «Вперед» в ведении Главтекстильлегмаша ММиП. Затем действовал в ведении ММ (1956-57 г.), с 06.1957 г. - в ведении Управления машиностроения ЛенСНХ. В соответствии с пост. ЛенСНХ от 14.09.1962 г. завод вошел в состав Ленинградского объединения им. Карла Маркса по производству машин для легкой промышленности.

В составе завода (1947 г.) цехи: основные: литейный, кузнечно-штамповый, механический № 2, механосборочный, термическая; вспомогательные: ремонтный, инструментальный. Количество оборудования: (1939 г.)-186 ед., (1946 г.)- 227 ед., (1947 г.)- 367 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 2,97 га; застройки (1947 г.)- 7957 м2; производственная (1939 г.)- 5189 м2, (1946 г.)- 5509 м2, (1947 г.)- 5878 м2.

Численность персонала: (1939 г.)- 516 чел., (1946 г.)- 642 чел., (1947 г.)- 697 чел. Директор (1948 г.)- Михайлов. Гл. инженер (1948 г.)- Антоник.

Производство: опреснители и испарители воды для броненосцев «Иоанн Златоуст» и «Евстафий» (1904), для канонерских лодок (1905), теплообменные аппараты для крейсеров (1914);Ш,П4 прессы: «Идеал» ВПБ, НВП «Революция», машины для обувного производства: НДВ, ПКГ, ООВ, ОКА, ОПБ, ПФЕ; электротельфер ЭТ-1 (1947) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с завод № 760 передан в ведение ЗГУ (Завод № 760 НКМВ, Областной завод дорожного машиностроения («Облдормаш», «Дормашзавод»), Минометный завод НКМВ, Уральский компрессорный завод (УКЗ) ММиП, ОАО «УКЗ» /г. Свердловск, 7 «Уралкомпрессор» (1948 г.)/ /620007  г. Екатеринбург ул. Эстонская, 6/).129

В 1941 г. после начала войны на площадку завода эвакуированы Смоленский завод «Дормаш» и Воронежский завод им. Коминтерна (затем восстановлен в Воронеже как завод № 723). На базе трех заводов в начале 1942 г. образован единый Минометный завод НКМВ. В 06.1942 г. завод № 760 - в ведении Главстройдревмаша НКМВ.

Налажен выпуск реактивных минометов «Катюша». Приказом НКМВ № 201сс от 7.06.1942 г. заводу поручено организовать производство ХАБ-100 с выпуском в 06.1942 г. 1000 шт; приказом НКМВ № 232с от 1.07.1942 г. заводу поручено организовать выпуск электродов для производства химбоеприпасов. Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942 г. и приказом НКМВ № 237сс от 7.07.1942 г. заводу установлен план выпуска на 3-й квартал 1942 г. 82- мм минометов- 2900 шт.

В 1944 г. наряду с выпуском минометов начато освоение производства аэродромных компрессорных станций для заправки боевых самолетов сжатым воздухом. В 1945 г. начат их серийный выпуск, и завод стал специализироваться на данной продукции.

В 02.1946 г. пост. СНК завод переименован в Уральский компрессорный, в 1947-53 г. завод - в ведении Главхиммаша ММиП.

В составе завода (1947 г.) цехи: основные: механо-сборочный № 1, механический № 2, котельно-прессовый № 3, литейный № 5; вспомогательные: инструментальный № 4, ремонтно-механический № 6, электроцех № 8, ремонтно-строительный № 9, транспортный № 10. Кроме того, (1953 г.): основные: сборочный № 7, механический №13, деревообрабатывающий № 9, термический № 22.

До 1956 г. выпускались передвижные авиационные компрессорные станции сжатого воздуха, кислорода, углекислого газа. Затем проведено техническое перевооружение производства, построены новые цехи. Освоен выпуск компрессоров для энергетики, химической и нефтегазовой промышленности. В 1956 г. выпущены первые компрессоры для воздушных высоковольтных выключателей в составе распределительных устройств электростанций. К 1970-м  г. их построено около 3000.

С начала 1990-х  г. освоено производство компрессорных станций и азотных компрессорных комплексов для нефтяных скважин, газонаполнительных станций.

В 1993 г. предприятие было акционировано и преобразовано в АО. Продолжен выпуск компрессоров для авиационной и РКТ. С 2004 г. на базе УКЗ налажен выпуск криогенного оборудования под маркой «Уралкриотехника».

Количество оборудования: (1939 г.)- 81 ед., (1946 г.)- 460 ед., (1947 г.)- 464 ед., (1953 г.)- 449 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 7,9 га, (1953 г.)- 15,29 га; застройки (1947 г.)- 11436 м2, (1953 г.)- 41888 м2; производственная (1939 г.)- 2692 м2, (1946 г.)- 10639 м2, (1947 г.)- 11206 м2, (1953 г.)- 14646 м2.

Численность персонала: (1939 г.)- 423 чел., (1946 г.)- 969 чел., (1947 г.)- 937 чел., (1953 г.)- 1495 чел.

Директор (06.1942 г.)- Салтанов, (1948 г.)- Суворов.

Гл. инженер (1948 г.)- Ахмечет.

Производство: 82-мм минометы; стабилизаторы для PC М-30, авиабомбы ЗАБ-50 (1942); аэродромно- компрессорная станция АКС-2 (-1947-53-), -80 (1953), автомобильная кислородно-зарядная станция АКЗС-40, компрессорная станция СМ-14 (1953); вакуум-фильтр ФДШ; шахтный регулятор давления ШРД (1947) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. Механический завод НКМВ переименован в завод № 716 в ведении 2ГУ (Завод № 716 НКМВ, Дмитровский чугунолитейный завод, Дмитровский экскаваторный завод, Механический завод НКМВ, ФГУП «Дмитровский экскаваторный завод» /141800  г. Дмитров Московской обл. ул. Пушкинская, 1/).

В 1946 г. Дмитровский завод был единственным действующим заводом по выпуску траншейных экскаваторов, им в этот год было выпущено два экскаватора. В 1956 г. изготовлено 439 экскаваторов. *

Производство: экскаваторы: многоковшовый МК-1 (1934-), канавокопатели МК-1М (1947-), ЭТ-351 (-1951), ЭТН-352 (1951-55); роторные КГ-65 (1940-е-54), ЭТР-152 (1954-56), БТМ на базе артиллерийского тягача «409У» (1957-70-е); цепной ЭТ-251 (1940-е-55); универсальный траншейный ЭТУ-353 (1956-) 911982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. завод «Дормашин» НКМВ переименован в завод № 761 в ведении 2ГУ (Завод № 761 НКМВ, Завод «Дормашин» НКМВ, Курганский завод дорожных машин, ОАО «Курганский завод дорожных машин» /640000  г. Курган ул. Урицкого, 36/).

В 1941 г. после начала войны в Курган был эвакуирован Кременчугский завод дорожных машин, и образован завод «Дормашин».

В годы войны выпускал военную технику, минометы, детали орудий, снаряды, мины.

После окончания войны начат выпуск топливозаправщиков, сначала для армии, а затем и для народного хозяйства. Позднее освоен выпуск битумовозов, гудронаторов, машин для содержания автомобильных дорог, коммунальной техники.

Курганский завод дорожных машин был в 1960-е  г. (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с Завод № 762 НКМВ, Завод «Механик» НКМВ, ММиП, Тюменский станкостроительный завод (ТСЗ), ОАО «ТСЗ» /г. Тюмень ул. Механическая/ /625631  г. Тюмень ул. Станкостроителей, 1/ был передан в ведение 2ГУ, в 01.1946 г. - в ведении 7ГУ.129 В годы войны завод выпускал минометы, мины, корпуса артиллерийских снарядов. По приказу НКМВ № 203сс от 7.06.1942 г. на завод мобилизовано 100 рабочих.

В XIX в. А. Заколяпиным была основана литейная мастерская, в 1899 г. она была куплена Н. Машаровым и преобразована в чугуно-литейный завод. В то же году начато строительство кирпичного здания, в котором разместились литейный и слесарно-механический цехи, гвоздильное отделение. Завод выпускал художественное, посудное и печное литье, гвозди. Затем освоен выпуск молотилок, веялок, маслобоек.

В 1925 г. на заводе изготовлена лесопильная рама «Болиндер». С 1929 г. налажен выпуск шпалорезных станков.

Далее - завод «Механик» НКМВ. В 06.1942 г. завод № 762 - в ведении Главстройдревмаша НКМВ.

В 1947 г. завод - в ведении Главбумдревмаша ММиП (есть упоминание, что завод № 762 в 1947 г. действовал в Ташкенте).

Производство (1946 г.): боеприпасы, шпалорезы, фуговки, лесорамы, токарные станки.

В 1966 г. завод переименован в ТСЗ, а ул. Механическая переименована в ул. Станкостроителей.

В 2005 г. завод перебазирован на новую площадку в районе дер. Будино.

Численность персонала (1944 г.)- 1379 чел., (1945 г.)-1210 чел.

Директор (06.1942 г.)- Родионов; и.о. (26.01.1946 г.)- В.В. Раковский; (1946 г.-)- А.Н. Ахлюстин (пр. № 600-к от 27.12.1945 г.).

Гл. механик (1946 г.)- Коробейников.

Начальники отделов: снабжения (1946 г.)- Архипов; сбыта (1946 г.)- Алипов, Ямпольский; ОКС (1946 г.)- Юркин; ППО (1946 г.)- Сюзев; технического (1946 г.)- Святненко; ОТиЗ (1946 г.)- Козковский; ОТК (1946 г.)- Прижепюрко; Спецотдела (1946 г.)- Курмильцев; АХО (1946 г.)- Шульга; ОК (1946 г.)- Калабина.

Производство: корпуса мин 82-мм, 120-мм, 122-мм снаряды (1942) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с завод № 763 (Завод № 763 НКМВ, Вятские мастерские пожарных машин, Государственный чугунолитейный и механический завод № 1, Завод «Вятский металлист», Завод «Кировский металлист» НКМВ, ММиП, Кировский станкостроительный завод, АООТ, ОАО «Кировский станкостроительный завод» /610000  г. Киров ул. Московская, 32/) передан в ведение ЗГУ.129

В годы войны завод выпускал минометы и боеприпасы к ним. Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942 г. и приказом НКМВ № 237сс от 7.07.1942 г. заводу установлен план выпуска на 3-й квартал 1942 г. 50-мм минометов- 1050 шт.

В 1918 г. были национализированы и преобразованы в Государственный чугунолитейный и механический завод № 1 мастерские Вятского технического училища, в которых с 1874 было организовано изготовление пожарных машин и с 1880 г. в связи с реорганизацией училища они были преобразованы в самостоятельные Вятские мастерские пожарных машин. Кроме пожарных машин, был налажен выпуск молотилок и конных приводов.Выпускал небольшие бомбы, снаряды, гранаты, армейские повозки, другое обозное имущество. В 1920-е  г., наряду с довоенной продукцией, освоено производство лесопильного оборудования. В 03.1927 г. в состав завода была влита фабрика «Метиз», и завод переименован в «Вятский металлист», с 1934 г. - «Кировский металлист».

В соответствии с пост. ГКО № 99сс от 11.07.1941 г. на площадку завода «Кировский металлист» подлежал эвакуации Завод им. Матвеева НКОМ из Ленинграда. В 06.1942 г. завод № 763 - в ведении Главстройдревмаша НКМВ

В 1947 г. завод «Кировский металлист» - в ведении Главбумдревмаша ММиП. В 1959 г. завод переименован в Кировский станкостроительный. Его специализацией стало заточное оборудование и оборудование по уходу за деревообрабатывающими станками. Являлся единственным в стране (1990-е) предприятием данного профиля.

В 1992 г. завод преобразован в АООТ.

И.О. директора (06.1942 г.)- Раховский. Гендиректор (2003 г.)- П. Торонченко.

Производство: 50-мм минометы; 50-мм мины (1942) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с завод в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. «Красный металлист» НКМВ переименован в завод № 764 в ведении 2ГУ (Завод № 764 НКМВ, Чугуно-меднолитейный завод А. Руднева и А. Шмидта, Завод «Красный металлист» НКМВ, ММиП, ЗАО «Красный металлист» /г. Ворошиловск,  г. Ставрополь/ /355000  г. Ставрополь пр. К. Маркса, 2/). В 1943 г. реэвакуировано оборудование завода из Тюмени.

В 1922 г. Чугунно-меднолитейный завод А. Руднева и А. Шмидта, основанный в 1902 г., был переименован в «Красный металлист».

В 1932 г. налажен выпуск деревообрабатывающих станков. С 1941 г. перешел на выпуск военной продукции.

В 1942 г. завод эвакуирован в Тюмень, затем восстановлен в Ворошиловскеи от

В 1945 г. возобновлен выпуск деревообрабатывающих станков.

В 1947 г. - завод «Красный металлист» - в ведении Главбумдревмаша ММиП, был в 1967 г.

Производство деревообрабатывающих станков (1967 г.).

В 2009 г. на предприятии действовало внешнее управление.

Директор (06.1942 г.)- Клюев. Внешний управляющий (6.04.2009 г.-)- Ю.Ф. Калакутин.

Производство: корпуса 82-мм мин (1942) (11982).

7 июля 1942г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с 4-й часовой завод НКМВ переименован в завод № 834 в ведении 5ГУ (Завод № 834 НКМВ, Златоустовский часовой завод НКМВ, ММиП, 4-й часовой завод НКМВ, ОАО «Златоустовский часовой завод» /456200 г. Златоуст Челябинской обл. ул. Ленина, 2 п/я 62 «Баланс» (1948г.)/).129

За годы войны выпущено более 300 тыс. приборов времени (92% танковых и 98% авиационных часов) и более 14 млн. деталей боеприпасов.

В 1947-48г. Златоустовский часовой завод - в ведении Главчаспрома ММиП.

В составе предприятия цехи (1947г.): основные: механический № 1,2, гшатино-мостовой № 4, сборочный № 8, 9-й, корпусной № 5, термическое отделение; вспомогательные: ремонтно-механический № 7, инструментальный № 6, котельная, компрессорная.

После войны завод переведен на выпуск гражданской продукции. В 1950-е г. освоен выпуск часов для слепых, курвиметров, карманных часов, автомобильных, реле времени для стиральных машин. В 1960-е г. налажен выпуск секундомеров суммирующего действия. В 1970-е г. начат выпуск таймера, был разработан и внедрен в производство один из первых в СССР электронный секундомер с цифровой индексацией; на его базе создан счетчик частоты дыхания и пульса. В 1980-е г. был разработан новый противоударный секундомер, 30-минутное реле времени. Затем освоен выпуск переключателя к электроплитам.

Производство (2000-е): секундомеры механические (единственный завод в России), часы, курвиметры, реле времени, переключатели мощности.

Количество оборудования: (1946г.)- 717 ед., (1947г.)- 517 ед.

Площадь: территории (1947г.)-1,44 га; застройки (1947г.)- 4262 м2; производственная (1946-47г.)-

3238 м2.

Численность персонала: (1946г.)- 1147 чел., (1947г.)- 1123 чел.

Директор (06-07.1942г.)- Бочаров, (1948г.)- Печенов.

Гл. инженер (1948г.)- Пушкин.

Производство: часы: авиационные АЧХО (ВОВ), АЧХ (1947); карманные К-43, молн. К-36, каминные, ТЧ (1947), настольные ЧБН-160 (] 980-е); секундомер CM (1947);129 счетчик частоты дыхания и пульса СДП-70 (1970- е); реле времени циклическое РВЦ (1980-е) (11982).

7 июля 1942г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с завод «Кислородных приборов» НКМВ переименован в завод № 856 в ведении 5ГУ (Завод № 856 НКМВ, Завод № 3 Треста техники безопасности, Завод «Кислородных приборов» НКМВ, Завод кислородных приборов «Респиратор» ММиП, АООТ «Респиратор», ОАО «Производственно-конструкторское предприятие (ПКП) «Респиратор», А-3439 /г. Орехово-Зуево «Респиратор» (1948г.)/ /142602 г. Орехово-Зуево Московской обл., ул. Гагарина, 1 тел. 2-70-54/).

Выпускал стабилизаторы для мин. Затем был освоен выпуск подрывных машинок, авиационных кислородных приборов, аэродромных кислородно-заправочных станций.

В 1947-48г. Завод кислородных приборов «Респиратор» - в ведении Главлаборприбора ММиП. Имел наименование А-3439 (1983г.).

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: гальванический, медницкий, автоматный, механический, станкостроительный, № 1, № 2, термостатный; вспомогательные: ремонтно-механический, экспериментальный, инструментальный, электроцех.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство авиационного бортового кислородного оборудования. Поставщик агрегатов кислородной системы для создаваемого регионального самолета RRJ (2003г.).

Количество оборудования: (1939г.)- 321 ед., (1946г.)- 498 ед., (1947г.)- 514 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 3,14 га; застройки (1947г.)- 11632 м2; производственная (1939г.)- 6432 м2, (1946г.)- 11630 м, (1947г.)- 11696 м2.

Численность персонала (1932г.)- 65 чел., (1937г.)- 585 чел., (1939г.)- 1437 чел., (1946г.)- 1503 чел., (1947г.)- 1525 чел.

Директор (07.1942г.)- Попов, (1948г.)- Жуков.

Гл. инженер (1948г.)- Адамов.

Производство: кислородные приборы: авиационный КПА-Збис (ВОВ), ИПА-3, КП-14, -16, -17, парашютный КП-15 (1947); индивидуальный спасательный аппарат ИСАМ-48 (1947); маска КМ-35; кислородно-изолирующий противогаз КИП-5 (-1942-47-); кислородные насосы КН-2, КН-3 (1942), антифризное оборудование А-45, кислородный вентиль КВБ-46 (1947); машинка подрывная ПМ-1, ПМ-2 (ВОВ); лабораторная мельница ШМ, установка для взбалтывания УВВ, лабораторная мешалка М-1, ручная центрифуга ЦР-2, КИП-5, термостат ТР-1 (1947).129

Орехово-Зуевское КБ кислородного оборудования, ОАО «КАМПО» /142602 г. Орехово-Зуево Московской обл. ул. Гагарина, 1 тел. 12-60-37/

Создано в 1953г. для проведения НИОКР в области систем жизнеобеспечения.

Разработаны: первый советский акваланг АВМ-1; образцы кислородно-дыхательной аппаратуры для всех типов самолетов, для индивидуальных систем жизнеобеспечения (в т.ч. для выхода в открытый космос); профессиональная водолазная дыхательная аппаратура, снаряжение для ВМФ; аварийно-спасательная и пожарная дыхательная аппаратура.

В 1993г. Орехово-Зуевское КБ кислородного оборудования преобразовано в ОАО «КАМПО». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004г. вошло в перечень стратегических предприятий. В 2005г. входило в состав НПЦ «Технокомплекс».

Гендиректор (2005г.)- А.Ю. Кулик.

Создано: акваланг АВМ-1; изолирующий противогаз для пожарных КИП-8, аппараты пожарного АП-93К, АП-96М; воздушно-дыхательные аппараты: АП «Север» для ВМФ, АП-2000 (2000-е); снаряжение: глубоководное водолазное СВГ-200, СЖВ-1; спасательное для экипажей ПЛ ССП; кислородная станция КИС-2; авиационная дыхательная аппаратура КП-52М, КП-98, КДА-15, АПД-1; контрольная установка КУ-9В, комплекс испытательного оборудования КИО-1 (2000-е); медицинский кислородный ингалятор КИ-5 (11982).101

7 июля 1942г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с завод «Геологоразведка» НКМВ переименован в завод № 854 в ведении 5ГУ (Завод № 854 НКМВ, Завод «Геологоразведка» НКОМ, НКМВ, Мингео, НПО «Рудгеофизика» /г. Ленинград ул. Гоголя, 11 (1947г.)/ /193019 г. Санкт-Петербург ул. Книпович, 11/).129

В 1947г. завод «Мингео» - в ведении Мингео.

НПО «Рудгеофизика» принимало участие в разработке аэромагнитометров для поиска АПЛ (11982).

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. приказом НКМВ № 250с завод «Дормашин» НКМВ переименован в завод № 765 в ведении 2ГУ (Завод № 765 НКМВ, Рыбинский ремонтный завод № 2, Завод «Дормашин» НКМВ, Рыбинский завод дорожных машин, ЗАО «Раскат» /152900  г. Рыбинск Ярославской обл. ул. Труда, 2/).

В годы войны - производство корпусов мин и авиабомб, в т.ч. химических. Приказом НКМВ № 232с от 1.07.1942 г. заводу поручено организовать выпуск электродов для производства химбоеприпасов.

Рыбинский завод дорожных машин был в 1960-е  г. В 1992 г. завод преобразован в ЗАО «Раскат».

Директор (06.1942 г.)- Дворядкин.

Производство: дорожные катки: МКК (1931-), МК-3, МК-5 (1930-е), Д-83 (1945-), Д-211, ДУ-48Б (1980-), ДУ-52, ДУ-58, ДУ-63; виброкатки: ДМ-85 (1957-), Д-480 (1967); снегоочиститель Д-45 (1945-); химическая авиабомба ХАБ-200, мина 120-мм (1942) (11982).

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. приказом НКМВ № 250с завод «Строймеханизмов» НКМВ переименован в завод № 766 в ведении 2ГУ (Завод № 766 НКМВ, Завод «Строймеханизмов» НКМВ, ООО «Сибстроймаш» /г. Тюмень Омской обл./ /625059  г. Тюмень ул. Тимофея Чаркова, 6/).

Директор (06.1942 г.)- Лейзерович.

Производство: мина 50-мм (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с завод № 768 (Завод № 768 НКМВ, Завод деревообделочных станков (ЗДС) НКМВ, ММиП /г. Москва/) передан в ведение ЗГУ.

7 июля 1942 г. в соответствие с Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942 г. приказом НКМВ № 237сс заводу установлен план выпуска на 3-й квартал 1942 г. 50-мм минометов- 300 шт.129

В 1947 г. ЗДС - в ведении Главбумдревмаша ММиП.

Директор (06.1942 г.)- Дудин.

Производство: 50-мм минометы; 122-мм снаряды (1942) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. завод «Трикотажных машин» НКМВ переименован в завод № 738 в ведении ЗГУ (Завод № 738 НКБ, НКМВ, Завод «Трикотажных машин» («Трикмаш») НКМВ /г. Москваи/).

Во время ВОВ создано ОТБ по внедрению термообработки ТВЧ на заводах НКБ.

По приказу НКМВ от 25.11.1942 г. при заводе № 738 создано СКБ.

Директор (06.1942 г.)- Дружинин.

Руководитель ОТБ (ВОВ)- Б.Н. Орлов.

Производство: детали для ППШ, для PC М-13 (1942).

СКБ завода № 738 НКМВ, СКБ-3 НКМВ, НИИ-3 НКМВ, НИИ полиграфического машиностроения (НИИПолиграфмаш) ММиП, ММ, Мннлегпищемаша, Всесоюзный НИИ оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ) Минлегпищемаша, ВНИИПолиграфмаш, ЗАО «НИИ полиграфического машиностроения» («НИИПолиграфмаш») /117420  г. Москва ул. Профсоюзная, 57 тел. 334-20-88/

СКБ завода № 738 создано по приказу НКМВ от 25.11.1942 г. Решением СНК от 2.08.1943 г. оно выделено из состава завода и преобразовано в самостоятельное СКБ-3 НКМВ. По приказу НКМВ от 26.05.1945 г. СКБ-3 реорганизовано в НИИ-3 НКМВ. В 1946 г. НИИ-3 переименован в НИИполиграфмаш ММиП, в ведении которого находился в 1946-53 г. и в 1954-56г (в 1947 г. - в ведении Главполиграфмаша ММиП). В 1953-54 г. и в 1956-57 г. - в ведении ММ. В 1957 г. передан в ведение Госплана РСФСР, а в 1958 г. - в ведение МосгорСНХ. В 1959-63 г. - в ведении ГК по автоматизации и машиностроению, в 1963-65 г. - ГК по печати. С 1965 г. передан в подчинение Минлегпищемаша. По приказу Минлегпищемаша от 15.07.1968 г. институт реорганизован во ВНИИОПИТ, а по приказу от 22.09.1977 г. переименован во ВНИИполиграфмаш.

Имел филиалы: Ленинградский, Рыбинский (Щербаковский).

Работы: проектирование нового и модернизация действующего оборудования для полиграфической промышленности и предприятий по производству картонной и бумажной тары.

Гендиректор (1999 г.)- B.C. Присяжный (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. экскаваторный завод НКМВ переименован в завод № 717 в ведении 2ГУ (Завод № 717 НКМВ, Экскаваторный завод НКМВ /г. Ростов-на-Дону/).

Завод им. Ворошилова /г. Ростов-на-Дону/

После начала войны оборудование завода эвакуировано в Баку, где на его базе создан Экскаваторный завод (11982).

7 июля 1942г. завод САМ НКМВ в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с 1-й Государственный завод счетно-аналитических машин (САМ) переименован в завод № 828 в ведении ЗГУ (Завод № 828 НКМВ, Завод «Бюро точной механики», 1-й Государственный завод счетно-аналитических машин (САМ) НКМВ, Ордена Отечественной Войны 1-й степени Московский завод счетных и пишущих машин (СПМ, «Счетпишмаш») ММиП, Московский завод САМ им. В.Д. Калмыкова ММиП, ОАО «Московский завод САМ им. В.Д. Калмыкова» /г. Москва, 5 ул. Н. Красносельская, 33-35 «Табулятор» (1948г.)/ /105066 (107066) г. Москва ул. Н. Красносельская, 35 тел. 264-38-83/).129

В соответствии с пост. ГКО № 1963сс от 4.07.1942г. и приказом НКМВ № 238сс от 7.07.1942г. заводу определен план на 3-й квартал по выпуску ППЩ- 50 тыс. шт., магазинов к ППШ- 60 тыс. шт.

В 1947-48г. завод «Счетпишмаш» - в ведении Главполиграфмаша ММиП. В начале 1950-х г. - в ведении ММиП. В 1963г. получило название Московский завод САМ, в 1974г. присвоено имя В.Д. Калмыкова.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: арифмометров № 2, пишущих машин № 3, гальванический № 4, прессовый № 5, автоматно-револьверный № 6, табуляторный № 7, термический № 8, лакопокрытий № 15, заготовительный № 16; вспомогательные: инструментальный №11, ремонтно-механический № 12, строительный № 13, электроцех № 14, котельная № 20.

В соответствии с пост. СМ СССР № 4663-1829 от 17.12.1948г. при 1-м Государственном заводе САМ создано СКБ-245.

После войны возобновлен выпуск счетно-перфорационной техники. В 1952г. начата организация производства ЭВМ. Принимал участие в создании ЭВМ «Стрела» (вместе с НИИ «Счетмаш» и СКБ-245). В 1972г. выпущен головной экземпляр ЭВМ ЕС-1050. С 1975г. начат выпуск многопроцессорных вычислительных комплексов (МВК) серии «Эльбрус».

В 1994г. проведено техническое переоснащение завода при участии немецкой фирмы "SiemensNixdorf". Созданы новые участки входного контроля, монтажа печатных плат, изготовления сетчатых рам и шаблонов для трафаретной печати, производства шкафов, кабелей, покрытия порошковыми полимерными материалами.101

В 1994г. завод преобразован в ОАО. По решению правительства № 22-р от 9.01.2004г. вошло в число стратегических предприятий. В 2007г. планировалось вхождение предприятия в холдинг «Электронные системы» ОПК «Оборонпром».

Количество оборудования: (1939г.)- 772 ед., (1946г.)- 1205 ед., (1947г.)- 1364 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 3,61 га; застройки (1947г.)- 36134 м2; производственная (1939г.)- 5654 м2, (1946-47г.)-9614 м2.

Численность персонала: (1939г.)- 1341 чел., (1946г.)- 1922 чел., (1947г.)- 1939 чел.

Руководитель (1923г.-)- В.А. Томский. Директор (06-07.1942г.)- Незимов, (1948г.)- М.А. Лесечко. Гендиректор (2000г.)- В.Н. Воронов, (2004г.)- М. Шурыгин.

Гл. инженер (1948г.)- Карелин.129

Производство: арифмометры «Союз» (1926-), «Феликс» (1939-); десятиклавишная счетная машина ДСМ (1933-), табуляторы Т-1 (1933-47-), -2, -4 (1947), Т-5М; арифмометр «Феликс», счетно-печатающая машина ДСМ (1947); часовые станки С-38, -49, -51, -62, -67, -79, -97, -99 (1947); перфораторы, контрольники, сортировки; пистолет-пулеметы ППП1-41 (1941-42-), ППС (1943-)- всего более 1 млн.; детали для тракторов и с/х машин (ВОВ); полуавтоматическое устройство ввода данных (ПУВД) для ЭВМ (1950-е);77 ЭВМ: аналоговые «Стрела» (1950-е)- 7, М-20 (1957-61), «Урал-14» (1964-), БЭСМ-6 (1967-83); ВК АС-6, МВК «Эльбрус-1» (1975-), суперЭВМ «Эльбрус-3-1» (1990-е)- 4, «Эльбрус-90микро» для МО (2000-е, совместно с ЗАО МЦСТ); накопители на сменных магнитных дисках (НСМД), пакеты магнитных дисков (ПМД) (1972-85-); специальная вычислительная система СВС-1 (1980-); модульный конвейрный процессор МКГ1 (1989-); пишущие машинки «Москва» (1947); «Лель РЦ» (11982).

7 июля 1942г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. и приказом НКМВ № 250с Завод кассовых аппаратов НКМВ переименован в завод № 829 в ведении ЗГУ (Завод № 829 НКМВ, 1-й Государственный завод кассовых аппаратов НКОМ, Завод кассовых аппаратов НКМВ, Завод «Электроаппарат» ММиП, Московский Государственный опытный завод по ремонту вычислительной техники, ОАО «Московский Государственный опытный завод» («МГОС») /г. Москва, 5 ул. Ольховская, 27 Уровень» (1948г.)/ /115088 г. Москва 2-й Южнопортовый пр., 12В тел. 354-41-74/). После 1943г. завод переименован в «Электроаппарат».

Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942г. и приказом НКМВ № 237сс от 7.07.1942г. заводу установлен план выпуска на 3-й квартал 1942г. угломеры-квадранты к 82-мм минометам - 800 шт. С 1943г. начато освоение выпуска электропусковой аппаратуры. 29

В 1947-48г. завод «Электроаппарат» - в ведении Главлаборприбора ММиП. Устав завода утвержден приказом ММиП № 161у от 3.06.1948г.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: прессовый № 1, гальваническое и малярное отделения, механический № 2, сборочный № 3; вспомогательные: ремонтный № 6 со столярным отделением, № 5 с термическим отделением. Имелся (1948г.) 3-этажный главный корпус (надстройка на два этажа проведена в1936- 38г.). В 10.1948г. завод реконструирован, на его площадке размещен НИИлаборприбор с небольшим опытным производством.

В 1989г. МГОЗ по ремонту ВТ входил в Московское ПО вычислительной техники и информатики.

ОАО «МГОС» было в 2004г.

Количество оборудования: (1939г.)- 124 ед., (1946г.)- 160 ед., (1947г.)- 172 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 0,23 га; застройки (1947г.)- 1202 м2; производственная (1939г.)- 1294 м2, (1946- 47г.)- 1882 м2.

Численность персонала: (1939г.)- 430 чел., (1946г.)- 443 чел., (1947г.)- 421 чел.

Директор (1948г.)- Березин, (1989г.)- С.Г. Гасанов.

Гл. инженер (1948г.)- Видгоф.

Производство: кассовые аппараты (1939-08.1941); детали для ППШ, угломеры-квадранты к 82-мм минометам (1942); электропусковая аппаратура: магнитный пускатель КУ-22, реле: тепловое РТ, промежуточное РП-1, РД-1 (1947), датчик времени ТЛ-1 (1943-10.1948) (11982).129

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с Экспериментальный завод НКМВ переименован в завод № 830 в ведении ЗГУ (Завод № 830 НКМВ, Экспериментальный завод НКМВ, Московский экспериментальный завод полиграфического машиностроения ММиП /г. Москва Калужский пер., 4 «Матрица» (1948г.)/).

В 1947-48г. завод - в ведении Главполиграфмаша ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: матричный, экспериментальный, заготовительный; вспомогательные: ремонтный, котельная, кузница.

Количество оборудования: (1939г.)- 145 ед., (1946г.)-195 ед., (1947г.)- 184 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 0,66 га; застройки (1947г.)- 3462 м2; производственная (1939г.)- 2754 м2, (1946г.)- 2682 м2, (1947г.)- 2592 м2.

Численность персонала: (1939г.)- 744 чел., (1946г.)- 352 чел, (1947г.)- 347 чел.

Директор (06.1942г.)- Дубровин, (1948г.)- Дутиков.

Гл. инженер (1948г.)- Селезнев.

Производство: запал УЗРГ (1942); мотально-оплеточная машина; матрицы линотипные, монотипные; спецстанки; литье чугунное (1947) (11982).129

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. и приказом НКМВ № 250с завод «Красная Пресня» НКМВ переименован в завод № 798 в ведении ЗГУ.129

В годы войны завод не эвакуировался, на нем организован ремонт гвардейских минометов «Катюша». Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942 г. и приказом НКМВ № 237сс от 7.07.1942 г. заводу установлен план выпуска на 3-й квартал 1942 г. 50-мм минометов- 300 шт.

После войны завод был реконструирован и вошел в состав НПО «ВНИИЛИТМАШ». В 1975 г. - завод «Красная Пресня».

С 1970-х  г. завод разрабатывал и выпускал вибропрессовое оборудование.

В 1993 г. завод акционирован и преобразован в ОАО.

Директор (06.1942 г.)- Гусев. Гендиректор (2000 г.)- Д.К. Семенов.

Производство: 50-мм минометы; ПУ для PC М-30 (1942), детали для ПГШ1 (1942); литейные машины (1975) (11982).

7 июля 1942г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с завод «Граммпластинок» НКМВ переименован в завод № 842 в ведении 5ГУ (Завод № 842 НКМВ, НКЭП, Завод «Граммнластинок» НКМВ, Беловскнй граммофонный завод НКМВ, Беловский завод «Кузбассрадио», А-1892, ОАО «Сибирская электрическая комплектация» («Сибэлком»), ОАО «Кузбассрадио» /652600 г. Белово Кемеровской обл. ул. Чкалова, 14/).129

10 июня 1942г. Приказом НКМВ № 210сс Беловскому граммофонному заводу предписано организовать производство взрывателей КТМ-1 мощностью 100 тыс. шт. в месяц.

7 июля 1942г. в соответствии с Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942г. приказом НКМВ № 237сс заводу установлен план выпуска на 3-й квартал 1942г.: прицелов к 50-мм минометам- 2700 шт.; угломеров-квадрантов к 82-мм минометам- 2800 шт. В соответствии с пост. ГКО № 2679 от 31.12.1942г. на заводе организовано дублирующее производство танковых радиоприемников. В годы войны выпускал взрыватели, прицелы, радиостанции для танков, бойки для гранат.

После войны завод освоил выпуск радиоприемников, конденсаторов, запчастей для сельхозтехники.

Имел наименование «п/я А-1892». 16.07.1994г. завод «Кузбассрадио» акционирован и преобразован в ОАО «Сибэлком». В 2009г. ОАО «Сибэлком» являлось банкротом. Затем преобразовано в ОАО «Кузбассрадио». В 2008г. ОАО «Кузбассрадио» являлось банкротом.

Производство (2000-е): коммутационные изделия (тумблеры, микропереключатели, переключатели: кнопочные, движковые; держатели плавких вставок); установочные изделия РЭ аппаратуры для МО, космической техники и нардного хозяйства.

Численность персонала (1980-е г.)- более 10 тыс. чел.

Директор (06.1942г.)- Жуков, (06.1942г.)- Шифрин. Гендиректор (2000-е)- В.А. Красноперов.

Производство: взрыватели АМБ, КТМ-1; прицелы к 50-мм минометам, угломеры-квадранты к 82-мм минометам (1942-); радиоприемники: танковый «Малютка» (1943-); бытовой «Рекорд-46».

Завод «КинАп» /г. Одесса/

Завод киноаппаратуры «КинАп» после начала войны был эвакуирован в Белово, где на его базе был создан завод № 842 НКЭП.

После освобождения Одессы завод «КинАп» восстановлен, был в 1975г.

Производство: разъем 16СТК-1 (1973).

Фабрика граммпластинок «Метрополь-Рекорд», Фабрика им. 1905 года, Апрелевский завод граммпластинок (АЗГ) Памяти 1905 года НКТП, НКМ, НКМВ, Апрелевский патефонный завод, Фирма «Мелодия» /г. Апрелевка Наро-Фоминского р-на Московской обл./

В 1910г. в пос. Апрелевка Б.В. Молль, А. Кибарт и Фогт основали фабрику граммпластинок «Метрополь- Рекорд». Производство было оснащено 35 одноместными прессами. Запись звука осуществлялась в Москве, там же находился и гальванический цех, где изготовлялись матрицы. Сами граммпластинки изготовлялись в Апрелевке. Выпускалось около 500 тыс. пластинок в год.

После революции, в 1918-25г. фабрика работала с перебоями из-за отсутствия сырья. В 1925г. производство было восстановлено, в этом году на 8 прессах было выпущено 80 тыс. пластинок. В 1928-32г. были построены котельная и силовая станция, начата механизация производства. В 1930-е г. одноместные прессы были заменены на двухместные полуавтоматические, установлены полуавтоматические молотковые дробилки. К 1937г. производство пластинок достигло 18 млн. в год.

В составе завода (1928г.)- матричное отделение, прессовый, мельнично-вальцевой цехи, химическая лаборатория.

В 1919г. фабрика граммпластинок - в ведении отдела «Советская пластинка» агентства Центропечать. В 1925г. получила название «Фабрика им. 1905 года». В 1933г. фабрика переименована в АЗГ Памяти 1905г. в ведении Грампластреста НКТП, в 1938г. - в ведении Главширпотреба НКМ.

В 10.1941г. Апрелевский патефонный завод эвакуирован в Белово, где на его базе создан завод № 842 НКЭП.

На оставшемся оборудовании в Апрелевке был налажен выпуск боеприпасов. Весной 1942г. после освобождения Наро-Фоминска на заводе восстановлено производство пластинок. На 15 прессах в 1942г. было изготовлено 250 тыс. пластинок. В 07.1942г. Апрелевский завод граммпластинок- в ведении 5ГУ НКМВ.

После войны завод был реконструирован. В 1953г. освоен выпуск долгоиграющих пластинок. В 1958г. начата очередная реконструкция. Было построено два новых прессовых цеха, гальванический, механический. В 1962г. начато промышленное производство стереофонических пластинок, начато строительство нового прессового цеха.

В 1964г. на базе АЗГ создана фирма «Мелодия».

Завод, кроме пластинок, выпускал матрицы, пресс-формы, пластмассу для других предприятий отрасли.

В 2007г. завод не действовал, его оборудование распродано, площади сданы в аренду коммерческим структурам.

Численность персонала (1912г.)- 100 чел., (1916г.)- 50 чел., (1930г.)- 215 чел., (1933г.)- 541 чел.

Директор (1910г.)- Б.В. Молль.

Начальник химической лаборатории (1960-е)- В.М. Хазанджи (11982).

7 июля 1942 г. завод № 748 (Завод № 748 НКМВ, Завод «Текмаш» НКМВ, Кузнецкий завод текстильного машиностроения (КЗТМ, «Кузтекстильмаш») ММиП, ОАО «КЗТМ» /г. Кузнецк Пензенской обл. ул. Белинская, 117 «Кузтекстильмаш» (1948 г.)/ /442530  г. Кузнецк Пензенской обл. ул. Московская, 70А/) - в ведении Главтекстильмаша НКМВ был передан в ведение ЗГУ.

Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942 г. и приказом НКМВ № 237сс от 7.07.1942 г. заводу установлен план выпуска на 3-Й квартал 1942 г. 50-мм минометов- 3600 шт.

В 1947 г. завод «Кузтекстильмаш» - в ведении Главтекстильлегмаша ММиП.

В составе завода (1947 г.) цехи: основные: литейный, механический № 1, заготовительный, сборочный; вспомогательные: транспортный, строительный, инструментальный, ремонтно-механический, котельная, дизельная.

После войны завод перепрофилирован на выпуск машин для текстильной промышленности (для разрыхлительно-трепальных агрегатов), для кабельной промышленности (крутильных сигарного и фонарного типов, бронировочных, обмоточных, изолировочных). Выпускал также гладильные прессы, стиральные машины, детали прядильных головок для пневмопрядильных машин, замочные изделия, алюминиевое литье. Производство оборудования дня текстильных и обувных фабрик (1960-е  г.).

Количество оборудования: (1946 г.)- 225 ед., (1947 г.)- 369 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 2,5 га; застройки (1947 г.)- 8390 м2; производственная (1946 г.)- 5598 м2, (1947 г.)-6127 м2.

Численность персонала: (1946 г.)- 1223 чел., (1947 г.)-1184 чел.

Директор (06.1942 г.)- Спиридонов, (1948 г.)- Курпяков. Гендиректор (2007 г.)- С.А. Сущев.

Гл. инженер (1948 г.)- Дворников.

Производство: 50-мм миномет; 50-мм мина (1942); станок трепальный ОТ-3, -6, АМ-2, дистрибютор грабельный РХСГ, головной питатель ПС-3, конденсер КХ-2, питатель-смеситель ПС-1, поркупайн «Оппенер» ПО-2, -4, пыльный барабан ПБ-1, крейтон ПХ-4, фильтрующий барабан ФР-1 (1947).129

Клинцовский завод текстильного машиностроения им. Калинина /г. Клинцы Брянской обл./

После начала войны эвакуирован в Кузнецк, где был организован завод № 748 НКМВ.

Затем восстановлен на прежнем месте. Производство текстильных машин (1960-е  г.) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост, правительства № 837 от 3.06.1942 г. Климовский завод НКМВ переименован в завод № 750 (Завод № 750 НКМВ , Завод ткацких станков «Московского товарищества механических изделий», Государственный Климовский машиностроительный завод, Климовский Ордена Трудового Красного Знамени машиностроительный завод им. В.М. Доенина ММиП, ММ, ЗАО «Климовский машиностроительный завод» / г. Климовск; ст. Гривно Московско-Курской ж/д «Молот» (1942-48 г.)/ /142180  г. Климовск Подольского р-на Московской обл. ул. Ленина, 1/) в  ведении 1ГУ. В годы войны выпускал продукцию для фронта.

В 1947 г. Климовский ОТКЗ машзавод - в ведении Главтекстильлегмаша ММиП, в 01.1954 г. - в вед Главлегмаша ММ.

В составе завода (1947-54 г.) цехи: основные: литейный и обрубной № 1, механические: № 7 (станкострое1 № 10 (мотальные и сновальные машины), № 12 (ткацкие станки); модельный № 8, кузнечный № 4. сбороч ткацких станков № 9; вспомогательные: ремонтно-механический, инструментальный № 6, метал, мод. J котельные № 1 и № 2, насосная. Кроме того, (1954 г.): заготовительный № 14, механический № гальванопоктрытий № 16, сборочный № 17, производственная лаборатория, компрессорная.

После войны завод перешел на производство ткацких станков. В 1967 г. освоен выпуск новых бесчелноч пневморапирных станков АТПР. В 07.1972 г. был выпущен 10-тысячный станок.

Имелся филиал в  г. Калуга, в 1995 г. он преобразован в самостоятельный завод «Техмашдеталь».

В 07.2002 г. предприятие было признано банкротом и ликвидировано. На территории завода разместил торговые фирмы и мелкие предприятия.

Количество оборудования: (1939 г.)- 1569 ед., (1946 г.)- 1039 ед., (1947 г.)- 1249 ед., (1954 г.)- 1212 ед.

Площадь: территории (1947-54 г.)- 23,5 га; застройки (1947-54 г.)- 28252 м2; производственная (1939 г.}- 181 м2, (1946 г.)- 18654 м2, (1947 г.)- 23647 м2, (1954 г.)- 46935 м2.

Численность персонала (1900 г.)- около 1000 чел., (1939 г.)- 3067 чел., (1946 г.)- 3251 чел., (1947 г.)- 3252 -к (1954 г.)- 4447 чел.

Директор (06.1942 г.)- Чикиш, (1948 г.)- В.А. Шалашов; и.о. (01.1954 г.)- Нехотящий.

Зам. директора по строительству (01.1954 г.)- Потапов.

Гл. инженер (1948 г.)- И.И. Воронин.

Зам. гл. инженера (01.1954 г.)- Похил.

Гл. механик (1948 г.)- Минецкий.

Производство: корпуса 82-мм мин (1942); машины: мотальная МБ (1947), М-150, МТ-150, ММ-150 (1954 сновальная С-2 (1947), С-140, С-177 (1954); жаккардовая Ж-13 (1954); ткацкие станки: автоматический AT (1947), AT-100, АТ-175, АТТ-120, АТМ-175 (1954), АТ-120-5, АТ-100-5М, АТ-2-120ШЛ5, АТПР (1967-): станс токарно-винторезный ТОК-200 (1954).129

Завод «Техмашдеталь» /248600  г. Калуга ул. Плеханова, 96/

Завод «Техмашдеталь» создан в 1995 г. на базе филиала Кяимовского машиностроительного завода. Выпуска узлы и запчасти (валы, шестерни, втулки, корпуса) к ткацким станкам АТПР, технологическую оснастку дд обработки деталей. С 2002 г. освоен выпуск продукции для гостиниц (тележки для горничных).

На заводе имелось металлообрабатывающее производство, сварочное; ремонтная и инструментальная службы

В 2004 г. введен в строй 3-й производственный корпус металлоконструкций (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. завод «Лентрикмаш» НКМВ переименован в завод № 752 в ведении ЗГУ (Завод № 752 НКМВ, Ленинградский завод трикотажных машин («Лентрикмаш») НКМВ /г. Ленинград/) (11982).

7 июля 1942 г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. приказом НКМВ № 250с завод «Продмашин» НКМВ переименован в завод № 753 им. Калинина (Завод № 753 НКМВ, Чугунолитейный завод, 1-й триерный и механический завод им. Калинина, Экспериментальный завод сложного автоматостроения для пищевой промышленности НКПП, Завод «Продмашин» НКМВ, Московский завод строительных инструментов им. Калинина МСиДМ, Московский машиностроительный завод им. Калинина, АП, ТОО, ОАО «ММЗ им. Калинина» /127287  г. Москва 2-я Хуторская ул., 38А/). в ведении 5ГУ,129 в ведении НКМВ по 1945 г.

В соответствии с пост. ГКО № 1900сс от 8.06.1942 г. и приказом НКМВ № 219с от 18.06.1942 г. заводу поручено организовать производство прицелов к станку «30» с выпуском в июне- 600 шт., в июле 1942 г. - 2500 шт. Пост. ГКО № 1962сс от 4.07.1942 г. и приказом НКМВ № 237сс от 7.07.1942 г. заводу установлен план выпуска на 3-й квартал 1942 г. прицелов к 50-мм минометам - 12 тыс. шт.

В 1946 г. завод № 753 переименован в Московский завод строительных инструментов им. Калинина в ведении ГУ по производству строительных инструментов МСиДМ (по 1952 г.). В 1953 г. переименован в Московский машиностроительный завод им. Калинина в ведении ГУ строительного машиностроения МТиТМ (1953-54 г.), ГУ строительного машиностроения МСиДМ (1954-57 г.), Управления машиностроения МосгорСНХ (1957-59 г.), Управления автомобильной промышленности МосгорСНХ (1959-65 г.), ГУ по производству экскаваторов и кранов Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения (с 1965 г.).

Директор (06.1942 г.)- Волков.

Производство: прицелы: к станку «30», к 50-мм минометам (1942-) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост, правительства № 837-430сс от 3.06.1942 г. завод «Курганпродмаш» НКМВ переименован в завод № 709 в ведении 1 ГУ (Завод № 709 НКМВ, Завод «Курганпродмаш» НКМВ, Курганский завод деревообрабатывающих станков (ЗДС) ММиП / г. Курган/).129

Курганский завод деревообрабатывающих станков в 1947 г. - в ведении Главбумдревмаша ММиП, был в 1960-е  г.

Директор (06.1942 г.)- Якубов, (1945 г.)- Ильин.

Производство: корпуса 82-мм мин (1942).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. завод «Челябкомпрессор» НКМВ переименован в завод № 721 (Завод № 721 НКМВ, Завод «Челябкомпрессор» НКМВ /г. Челябинск /) в ведении 4ГУ.

Директор (06.1942 г.)- Боганов.

Гл. инженер (06.1042 г.)- Корчагин.

Производство: автокомпрессорная станция АКС-2; детали для PC М-13 (1942) (11982).

7 июля 1942г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. приказом НКМВ № 250с завод «Агроприбор» НКМВ переименован в завод № 857 в ведении 5ГУ (Завод № 857 НКМВ, Завод «Агроприбор» НКМВ, НПО «Агроприбор» /125040 г. Москва ул. Скаковая, 36/).

Директор (06.1942г.)- Нестерович.

Производство: детали для PC М-13 (1942) (11982).129

7 июля 1942г. приказом НКМВ/НКВД № 240сс/001431 в соответствии с пост. ГКО № 1960сс от 4 июля 1942г. Кунгурский механический завод № 806 Главпродмаша НКМВ передан со всем оборудованием в ведение НКВД к 15.07.1942г.

23 июня 1942 г. по приказу НКМВ № 224с на заводе (Кунгурский механический завод № 806 НКМВ, Минометный завод НКМВ /г. Кунгур Пермской обл./) начата реконструкция для организации с 1.10.1942г. производства минометов образца 1937г. мощностью 1000 шт. в месяц. Для этого был расширен механический цех, выделено 200 ед. оборудования.

Приказом НКВД № 001191 от 10.06.1942г. решено на базе завода организовать ИТЛ по производству 82-мм мин и оставить производство редукторов для пороховых заводов НКБ. По приказу НКМВ № 250с от 7.07.1942г. завод № 806 передан в ведение ЗГУ. 129

Директор (06.1942г.)- Проскурин.

Производство: детали для минометов (1942) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост, правительства № 837-430сс от 3.06.1942 г. завод Холодилного оборудования НКМВ переименован в завод № 725 в ведении 1ГУ (Завод № 725 НКМВ, Завод «Химаппаратура», Щелковский Государственный завод холодильного оборудования НКМВ, Щелковский завод малых гидротурбин ММиП, Щелковский насосный завод, ОАО «ЭНА» /г. Щелково Московской обл. «Турбина»/ /141101  г. Щелково Московской обл. ул. Заводская, 14/).

После войны заводу поручено освоение производства гидротурбин малой мощности. В 07.1946 г. завод № 725 переименован в Щелковский завод малых гидротурбин, в 1947-48 г. - в ведении Главхиммаша ММиП.

В составе завода цехи: основные: гидротурбинный, электромоторный, ширпотреба, литейный, кузнечно- прессовый; вспомогательные: инструментальный.

С 1950 г. начато производство насосов. В 06.1956 г. завод переименован в Щелковский насосный завод. Специализировался на выпуске центробежных насосов. В 1960-е  г. завод реконструирован, расширены производственные площади.

9.10.1992 г. завод преобразован в ОАО «ЭНА».

Количество оборудования: (1939 г.)- 89 ед., (1946 г.)- 230 ед., (1947 г.)- 313 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 7,1 га; застройки (1947 г.)- 9471 м2; производственная (1939 г.)- 3390 м2, (1946 г.)- 5975 м2, (1947 г.)- 6308 м2.

Численность персонала: (1939 г.)- 527 чел., (1946 г.)- 651 чел., (1947 г.)- 644 чел.

Директор (06.1942 г.)- Быков, (1948 г.)-  Г.А. Седов, (16.03.1987 г.-)- Ю.В. Гусев. Гендиректор (1992 г.-)- Ю.В. Гусев.

Гл. инженер (1948 г.)- А.А. Демин.

Производство: поршневые насосы «ДН» (193 7-); полуавтоматы ФОРА (1937-); корпуса 82-мм мин (1942); турбины: В059, ГТ2, ВТЗ, ВТ2; электродвигатели, печь «Чудо» (1947) (11982).

7 июля 1942г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с завод «Красный Профинтерн» НКМВ переименован в завод № 802 в ведении 2ГУ (Завод № 802 НКМВ, Завод «Красный Профинтерн» НКМВ, Арматурный завод «Красный Профинтерн» ММиП, ОАО «Армагус» /г. Гусь-Хрустальный ул. Ткацкая «Арматурный завод» (1948 г.)/ /601501 г. Гусь-Хрустальный Владимирской обл. ул. Рудницкой, 4/).

В 1947-48г. завод «Красный профинтерн» - в ведении Главармалита ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: литейный, кузнечный, арматурно-механический, сборочный; вспомогательные: ремонтный, инструментальный, модельный.

Количество оборудования: (1939г.)- 115 ед., (1946г.)-129 ед., (1947г.)-168 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 3,6 га; застройки (1947г.)- 5987 м2; производственная (1939-46г.)-4080 м2, (1947г.)- 4406 м2.

Численность персонала: (1939г.)- 444 чел., (1946г.)- 511 чел., (1947г.)- 449 чел.

Директор (06.1942г.)- Кафторов, (1948г.)- Горожанкин.

Гл. инженер (1948г.)- Солнцев.

Производство: корпуса 82-мм мин, гранаты Ф-1 (1942); задвижки Луддо, клапаны предохранительные, вентили (1947) (11982).129

7 июля 1942г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с Литейно- механический завод НКМВ переименован в завод № 821 в ведении ЗГУ (Завод № 821 НКМВ , Литейно -механический завод НКМВ, Пензенский литейно-механический завод ММиП /г. Пенза ул. Каракозовская, 44 «Силумин» (1948г.)/).

В 1947-48г. завод - в ведении Главполиграфмаша ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: литейный, механо-сборочный; вспомогательные: модельно- столярный, ремонтный.

Количество оборудования: (1939г.)- 27 ед., (1946г.)- 70 ед., (1947г.)- 87 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 1,69 га; застройки (1947г.)- 2538 м2; производственная (1946-47г.)- 1472 м2.

Численность персонала: (1939г.)- 90 чел., (1946г.)- 210 чел., (1947г.)- 223 чел.

Директор (06.1942г.)- Клюквин.

Гл. инженер (1948г.)- Денисович.

Производство: 50-мм мины (1942); станки: отливные СУ, СО; фрезерно-отделочный ФР, фацетно-торцевой ФТ, ТА, дисковая пила ДП, лобофрезерный ЛФ, лобзиковый, для шлифовки цинка, торцевой для обработки клише; цинкорубилка ЦР; гартоплавильная печь СГ; гальваническая установка, центрифуга для цинкографии МЦ1; малая копировальная рама МК1 (1947) (11982).129

7 июля 1942г. в соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942г. приказом НКМВ № 250с завод «Полиграфмашин» НКМВ переименован в завод № 822 в ведении 2ГУ (Завод № 822 НКМВ, Сысертский механический завод, Завод «Полиграфмашин» НКМВ, Уральский завод гидромашин («Гидромаш») ММиП, Сысертский электротехнический завод, ОАО «Уралгидромаш» /г. Сысерть Свердловской обл. «Турбина» (1948г.)/ /г. Сысерть Свердловской обл./).129

В 1947г. Уральский завод гидромашин - в ведении Главхиммаша ММиП.

В составе завода (1947г.) цехи: основные: литейный, механосборочный, кузнечный, ширпотреба; вспомогательные: модельный, ремонтно-механический, энергетический, инструментальный.

Производство турбин для ГЭС и водяных насосов.

Количество оборудования: (1939г.)- 105 ед., (1946г.)- 212 ед., (1947г.)- 416 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 30 га; застройки (1947г.)- 22112 м2; производственная (1939г.)- 4997 м2, (1946- 47г.)- 14931 м2.

Численность персонала: (1939г.)- 626 чел., (1946г.)-1241 чел., (1947г.)-1218 чел.

Директор (06.1942г.)- Куракин, (1948г.)- Волынский.

Гл. инженер (1948г.)- Галкин.

Производство: реактивный миномет М-13 (1941-42-); 82-мм минометы; корпуса 82-мм мин (1942), авиабомб, гранаты Ф-1, гильзы 45-мм, 152-мм снарядов (1942); гидротурбины: средние: Ф-40, -60, -123, -130, -140, -300, ВМ-123, -275, ПРК-70, -245, ВБ-140, -185, -220, ДГО-80, Г0-80, ГФ-80, ВО-120, -128; малые: Ф-300, ГОМ-бО, ГФ- 60, Г0-60, В0-60; насосы: центробежный 18НДС, пропеллерный ВП-60, фекальные 6НФ, 8НФ; шаровая мельница (1947) (11982).

7 июля 1942 г. приказом НКМВ № 250с в соответствии с пост, правительства № 837-430сс от 3.06.1942 г. завод «Красный Аксай» НКМВ переименован в завод № 735 в ведении 1ГУ (Завод № 735 НКМВ, Завод «Красный Аксай» НКМВ /г. Ташкент/).

Вероятно, после начала войны завод «Красный Аксай» эвакуирован в Ташкент. В 06.1942 г. завод - в ведении Главсельмаша НКМВ.

Приказом НКМВ № 232с от 1.07.1942 г. заводу поручено организовать выпуск электродов для производства химбоеприпасов.

Затем, вероятно, завод реэвакуирован обратно в Ростов-на-Дону.

Численность персонала: (03.1946 г.)- 2755 чел.

Директор (06.1942 г.)- Гланцов.

Производство: корпуса химичесих авиабомб ХАБ-100, 50-мм мины (1942), морские мины МИРАБ (1942); Р- 1.РДП-3 (1942).

Механический медно-чугунолитейный завод, Завод «Красный Аксай» НКМВ, ЗАО «Красный Аксай» /344025  г. Ростов-на-Дону ул. 35-я Линия, 83/

Механический медно-чугунолитейный завод основан в 1891 г.

Завод «Красный Аксай», вероятно, был реэвакурован в Ростов-на-Дону, в 07.1942 г. действовал в Ростове-на- Дону в ведении Главсельмаша НКМВ (в 02.1942 г. завод планировалось передать в 1ГУ НКМВ под № 713).

Производство тракторных культиваторов (1967 г.).

Численность персонала: (03.1946 г.)- 2300 чел. (11982)

С 7 по 17 июля 1942 на АНИОПе испытывались 320-мм зажигательные и химические мины ГМ-320. На них было представлено пять мин, изготовленных Государственным союзным заводом №371 им. И.В.Сталина и снаряженных на заводе №522 и в ГИПХе. Вес корпусов мин составлял от 30,5 до 30,9 кг. Вес снаряжения головных частей был различным: 31,0кг, 41,0кг, 45,4 кг и 58 кг. Пороховые заряды мин находились в пределах от 6,46 кг до 6,833 кг. Из-за разброса веса снаряжения все мины имели различный вес: 79,596 кг, 89,18 кг, 88,28 кг, 70,1 кг и 94,8 кг. На минах был применен взрыватель МКТМЗ. По результатам испытаний корпуса по прочности и герметичности были признаны неудовлетворительными. В тоже время зажигательные смеси завода №522 и ГИПХа испытаний не выдержали (6403, 42).

В дальнейшем на “Ржевском полигоне” проводились испытания двух зажигательных мин ГМ-320, снаряженных заводом №522 различными зажигательными составами. На одной была применена смесь (вариант 1), весом 36,3 кг с ВВ - 0,04 кг: 80% дизельного топлива, 10% нитроклетчатки, 10% бензина. Другая смесь (вариант 2), весом 36,4 кг с ВВ в 0,04 кг, имела следующие компоненты: 50% дизельного топлива, 10% нитроклетчатки, 10% бензина и 30% битума. Стрельба снарядами была произведена 22 июля 1942 года с деревянной рамы при угле возвышения пускового станка 42 градусов. На минах устанавливался взрыватель МКТМЗ.

Результаты испытаний были признаны неудовлетворительными, в основном, из-за зажигательного состава, но было предложено продолжить испытания (6403, 42).

7 июля 1942 года на АНИОП проводилось дальнейшие испытания мин ГМ-320 обкаткой в течении трех часов на автомобиле ГАЗ-АА. Мины размещались в упаковке ГМ-320-1Д. При этом маршрут пролегал по булыжному шоссе, асфальтовой и проселочной дорогам. Скорость автомобиля составила 25-30 км/ч, было пройдено 80 км пути. По результатам осмотра мин у нескольких мин была обнаружена течь (6403, 42).

7 июля 1942 г. по распоряжению СНК № 12506-р заводы «Томкабель» и «Сибкабель», созданные в Томске на площади Дома науки им. Макушина и электромеханического техникума, куда были эвакуированы московские заводы «Москабель» и «Электропровод», были объединены в ГС кабельный завод «Сибкабель» в ведении ГУ электрокабельной промышленности НКЭП. По приказу НКЭП № МК-325 от 15.08.1942 г. завод «Сибкабель» переименован в ГС завод № 631 (ГС завод № 631 НКЭП, ГС кабельный завод «Сибкабель» НКЭП, Томский кабельный завод («Томкабель») МЭТП /634059  г. Томск ул. Смирнова, 3/). 12.06.1954 г. завод № 631 переименован в Томский кабельный завод «Томкабель» МЭТП.

В 04.1952 г. на базе завода создан НИИ кабельной промышленности.

В 1955 г. в состав завода влит завод № 673. С 07.1957 г. «Томкабель»- в ведении Томского СНХ, с 03.1963 г. - в ведении Управления электротехнической промышленности Западно-Сибирского совнархоза.80 С 1966 г.- вновь в ведении МЭТП.

В 1971 г. на базе заводов «Томкабель», «Эмальпровод», «Металлист» ( г. Колпашево Томской обл.) и НИИ кабельной промышленности с опытным производством создано ПО «Сибкабель» МЭТП.

Производство: кабели: силовые, шахтные, морские; электропровод.

НИИ Кабельной промышленности МЭТП

Создан в 04.1952 г. на базе завода «Томкабель». В 1971 г. НИИ с опытным производством вошел в состав ПО «Сибкабель». Был в 2002 г.

ПО «Сибкабель» МЭТП, НПО, АППО, АОЗТ, ЗАО «Сибкабель» /643003  г. Томск ул. Пушкина, 46/ /Московское представительство:  г. Москва ш. Энтузиастов, 5/

ПО «Сибкабель» МЭТП создано в 1971 г. на базе заводов «Томкабель», «Эмальпровод», «Металлист» ( г. Колпашево Томской обл.) и НИИ кабельной промышленности с опытным производством. В 1992 г. предприятие преобразовано в АОЗТ «Сибкабель» (11982).

7 июля 1942 года вышел приказ № 440 НКБ

Завод № 571 – Москва

Завод № 562 – Москва

Завод № 568 – Москва

Завод № 557 – Москва

Завод № 358 – Москва

Завод № 561 – Лианозово Моск. обл.

Завод № 520 – Биссерть Свердловской обл.

Завод № 176 – Тула

Завод № 187 – Тула

Завод № 599 – Ярославль

Завод № 577 – Боровск Молотовской обл.

Завод № 558 – Горький

Завод № 325 – Новосибирск

(5907, 156).

7 июля 1942 года была подготовлена справка:

Заводы №№ 66 и 385 – Златоуст (9211)

7 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1996 Об эвакуации оборудования и материалов предприятий Орловской области. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 118 (11012).

7 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1997 Об эвакуации оборудования и рабочих предприятий Наркомпищепрома Орловской области. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 119, 120-121 (11012).

7 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1998 Об эвакуации оставшегося оборудования Елецкого. станкостроительного завода. . РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 122 (11012).

7 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 1999 Об эвакуации II очереди предприятий комбинатов "Ворошиловградуголь" и "Ростовуголь". РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 123-124, 125 (11012).

7 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2000 Об обеспечении выпуска танков на заводе № 183. Наркомтанкопрома. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 126-128, 129-130 (11012).

7 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2001 Об оборудовании ледовой защиты кораблей Военно-Морского Флота. (7041, 131-132,133-135).

7 июля 1942 года

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 92 лист 8 – 7

Секретно

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 503с

г. Москва

"7" июля 1942 года.

Работа танковых заводов за первую пятидневку июля идет крайне неудовлетворительно. Установленный суточный график сдачи танков не выполняется.

Так, завод № 112 (директор т. Рубинчик) вместо установленного ему плана по суточному графику 28 машин, сдал всего восемь машин; завод № 183 (директор т. Максарев) вместо установленного ему плана по суточному графику 60 машин, сдал всего 36 машин. Аналогичное положение на заводе № 174 (директор т. Кацнельсон), № 38 (директор т. Яковлев). Такая работа заводов по выпуску танков в наиболее ответственный период войны терпима быть не может.

В целях обеспечения безусловного выполнения плана июля месяца и ритмичной работы заводов по суточному графику – ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам и главным инженерам заводов:

а) с 7.VII-с.г. обеспечить безоговорочное выполнение суточного графика сдачи танков и моторов при всех условиях;

б) в случае срыва выполнения графика по сдаче танков директорам заводов давать по ВЧ не позже 12 часов для объяснения: о причинах срыва суточного графика, о виновниках срыва и о принятых мерах директором завода по восполнению недоданной части программы.

2. Зам. начальника 1-го отдела т. ДАВТЯН ежедневно вместе с отчетными данными по выпуску машин докладывать мне донесения директоров заводов о случаях срыва выполнения суточного графика, виновных срыва и мерах, принятых директором по ликвидации отставания.

3. Зам. начальника 1-го отдела т. ДАВТЯН, зам. начальника металлургического отдела т. ЧЕРНУШЕВИЧУ и начальнику Главснаба т. РОЗИНУ представлять мне и моим заместителям: т. ЗЕРНОВУ и т. ГОРЕГЛЯД рапорта об обеспечении выполнения суточного графика каждым танковым и моторным заводом вперед на десять дней, с проектом проработанных предложений о необходимых мерах помощи заводам.

4. Предупредить директоров заводов, начальников отделов и управлений Наркомата, что невыполнение суточных графиков по выпуску танков, танковых дизелей и корпусов заводами по причине непринятия своевременных мер будет рассматриваться как преступление перед Родиной со всеми вытекающими отсюда последствиями.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись (И. ЗАЛЬЦМАН) (21213).

Армия:

7 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 7 июля наши войска вели бои с противником западнее Воронежа и юго-западнее Старый Оскол.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Наши войска западнее Воронежа ведут ожесточённые бои с танками и пехотой противника и наносят им большой урон. На одном из участков наша часть отбила три атаки гитлеровцев. На поле боя немцы оставили 450 трупов солдат и офицеров и 8 подбитых танков. На другом участке советские танкисты разгромили немецкий батальон, уничтожили 8 орудий, 6 пулемётов и батарею тяжёлых миномётов. На подступах к одному населённому пункту немцы потеряли только убитыми свыше 600 солдат и офицеров.

На одном узком участке фронта юго-западнее Старого Оскола за один день боёв гитлеровцы потеряли до 500 солдат и офицеров и 4 танка. Наши части огнём всех видов оружия непрерывно выматывают немцев и уничтожают их технику. Свыше 40 немецких танков и автоматчики атаковали один населённый пункт. Наши артиллеристы огнём с открытых позиций уничтожили 11 немецких танков и около 200 немцев.

Наши части, действующие на одном из участков Калининского фронта, за два дня боёв уничтожили 25 немецких танков и свыше 2.000 солдат и офицеров противника. Бойцы части под командованием тов. Гавилевского ружейно-пулемётным огнём уничтожили более 200 гитлеровцев. На другом участке бойцы и командиры части тов. Лесового разгромили до батальона пехоты противника, уничтожили 2 немецких танка и 4 орудия.

Лётчики капитан Бунин, старший лейтенант Игнатьев, младшие лейтенантыБорововых и Шкиров, прикрывая наземные войска, встретили два немецкихистребителя и 12 «Юнкерсов-88». Отважная четвёрка бросилась в атаку. Немецкиеистребители, как только заметили наши самолёты, дали полный газ и удрали. Нашилётчики атаковали оставшиеся самолёты противника и сбили два «Юнкерса-88».

Группа наших бойцов, выполняя боевое задание, встретилась с немецкой разведкой. Завязался бой. Один гитлеровец пытался выстрелить в командира группы тов. Игнатьева, но вовремя подоспевший красноармеец Шавелев прикладом размозжил немцу голову. Красноармеец тов. Ершов метким выстрелом убил немецкого офицера, тов. Риткин уничтожил трёх гитлеровцев. Наши бойцы, уничтожив 10 немцев и взяв 2 немецких солдат в плен, без потерь вернулись в часть.

Танк противника прошёл через окоп, в котором находился сержант Отов. Смелый боец поднялся и метнул в него зажигательную бутылку. Немецкий танк сгорел.

Партизанский отряд действующий в одном из районов Витебской области, организовал крушение двух воинских эшелонов противника. Во время крушения сгорело 20 вагонов, 4 цистерны с горючим и убито свыше 200 немецко-фашистских оккупантов. В другом районе партизанские отряды под командованием тт. К. и К. совершили налёт на немецкий гарнизон, расположённый в одном селе. Партизаны забросали гранатами помещения, где находились гитлеровцы. Истреблено 40 немецкихс олдат, выбежавших из домов на улицу.

Украинские партизаны в одном из районов Сумской области напали на немецкий гарнизон в селе Я. Оккупанты вначале открыли сильный огонь из пулемётов и винтовок, но, заметив, что партизаны окружают село, бежали на автомашинах. Во время этой операции убито 50 и ранено 12 гитлеровцев. Партизаны захватили оружие и боеприпасы.

В письмах из Германии, найденных у убитых немецких солдат, родные сообщают о гибели посевов и о плохих видах на урожай. Немецкому унтер-офицеру Отто Юнгу пишут: «...Пшеница и клевер пропали, рожь гибнет». Ефрейтору Эрвину Дамме сообщают: «...Озимые почти все вымерзли... кормов нет...» Эмиль Вернер пишет обер-ефрейтору Эдлинду Вернеру: «Урожай в этом году будет скудный. Многие съели уже последний картофель. Сено тоже кончилось. Многим пришлось пересеять клевер. Всходы ржи и пшеницы очень редкие и ничего хорошего не обещают. Отец говорит, что если будет неурожай, то война скорее кончится».

На заводах Круппа (Германия) после каждой воздушной тревоги тысячи рабочих демонстративно опаздывают или вовсе не выходят на работу. На одном из заводов в июне месяце было в три раза больше прогулов, чем в мае. После налётов английской авиации на Эссен многие рабочие покинули предприятия и бежали в сельские местности.» (14945).

7 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 7 июля продолжались ожесточённые бои западнее Воронежа и юго-западнее Старый Оскол.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 6 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено несколько десятков немецких танков, 75 автомашин с войсками и грузами, 46 повозок с боеприпасами, подавлен огонь 4 дивизионов полевой и зенитной артиллерии и двух отдельных батарей, разбито три железнодорожных состава, взорван склад с боеприпасами, рассеяно и частью уничтожено до полка пехоты и два эскадрона конницы противника.

Юго-западнее Старого Оскола идут напряжённые бои с пехотой и танковыми войсками противника. На одном из участков немцы бросили в атаку около 200 танков и значительное количество пехоты. Артиллеристы, миномётчики, бронебойщики и танкисты стойко встретили гитлеровцев и подбили 80 немецких танков. Огромный урон понесла также и пехота противника. Наши бойцы в упор расстреливали гитлеровцев из пулемётов, автоматов и винтовок. Уничтожив несколько сот солдат и офицеров противника, наши части отошли на новый, заранее подготовленный оборонительный рубеж.

На одном из участков западнее Воронежа наша танковая часть сдерживает напор крупных сил противника. В результате боя в течение дня уничтожено 700 гитлеровцев, 14 немецких танков, 6 противотанковых орудий, 7 автомашин и 2 миномётные батареи. На другом участке наши артиллеристы и пехотинцы в течениедвух дней отстаивали населённый пункт от превосходящих сил противника. На подступах к селу гитлеровцы потеряли только убитыми свыше 1.000 солдат и офицеров.

Большой урон противнику наносят артиллеристы, действующие на одном из участков Калининского фронта. Немцы пытались окружить и уничтожить батарею лейтенанта Шишкина. Семь раз гитлеровцы переходили в атаку на батарею, и каждый раз, неся большие потери, откатывались назад. В этом бою противник потерял свыше батальона пехоты, 2 орудия, пулемёты, автоматы, винтовки и другое вооружение.

Наша часть (Ленинградский фронт) за два дня боёв уничтожила 8 вражеских ДЗОТов и блиндажей, 2 наблюдательных пункта, противотанковое орудие и 2 станковых пулемёта. Взорвано 2 склада с боеприпасами. Взяты пленные. Противник потерял убитыми до 200 солдат и офицеров.

Две роты пехоты противника пытались выбить наше подразделение, занявшее высоту на одном из участков Южного фронта. Встреченные сильным огнём, гитлеровцы отступили, потеряв при этом убитыми свыше 100 солдат и офицеров.

Артиллеристы части, где командиром тов. Епифанов, подавили огонь вражеской батареи 75-мм орудий, разбили 2 блиндажа, уничтожили несколько автомашин и 70 гитлеровцев.

Подразделение зенитчиков лейтенанта Ковзела сбило тяжёлый транспортный самолёт противника.

Несколько партизанских отрядов под командованием товарищей В. и Г., действующих в одном из районов Ленинградской области, за 25 дней июня истребили 150 оккупантов, уничтожили 2 автомашины с военным грузом, 7 повозок с боеприпасами и захватили у немцев трофеи.

Взятый в плен на одном из участков Западного фронта унтер-офицер немецкой танковой дивизии Ганс Зигерт рассказал: «Я нахожусь на Восточном фронте с первого дня войны. Когда мы начали поход, в роте было 220 человек. В течение года она девять раз получала пополнение, и тем не менее сейчас в роте насчитывается около 100 солдат. В моём взводе из 48 солдат уцелело только трое: фельдфебель Отто и два ефрейтора. Один из них недавно в тесном кругу товарищей заявил: «Если война будет ещё долго продолжаться, я брошу винтовку и перебегу к русским». На днях вернулся из командировки мой сослуживец обер-ефрейтор Кюнрих. Он был в Германии и заезжал к себе на родину. Кюнрих приехал очень расстроенный. Он сообщил, что в тылу происходят отвратительные дела, эсэсовцы безобразничают с жёнами солдат и воруют всюду. Мы на фронте страдаем, а они наживаются на войне».

Среди рабочих германской горно-рудной промышленности резко увеличилось число случаев саботажа и диверсий. Шахтёры рудника, расположенного близ Аахена, организовали на подземной железной дороге крушение поезда с углём. Работа была приостановлена в течение суток.» (14945).

7 июля в 1942 году Ставка ВГК разделила Брянский фронт на Брянский и Воронежский (20 октября 1943 переименован в 1-й Украинский. фронт) фронты. Командующий Воронежским фронтом - генерал-лейтенант (с января 1943 генерал-полковник) Ф.И.Голиков (июль 1942, октябрь 1942 - март 1943), генерал-лейтенант (с декабря 1942 генерал-полковник, с февраля 1943 генерал армии) Н.Ф.Ватутин (июль-октябрь1942, март-октябрь 1943), члены Военного совета - корпусной комиссар И.3.Сусайков (июль-сентябрь 1942), корпусной комиссар Л.3.Мехлис (сентябрь-октябрь 1942), армейский комиссар 2-го ранга (с декабря 1942 генерал-лейтенант) Ф.Ф.Кузнецов (октябрь 1942 - март 1943), генерал-лейтенант Ф.Ф.Кузнецов (октябрь 1942 - март 1943), генерал-лейтенант Н.С.Хрущев (март-октябрь 1943), генерал-майор К.В.Крайнюков (октябрь 1943), начальник. штаба - генерал-майор Ф.И.Шевченко (июль 1942), генерал-лейтенант М.И.Казаков (июль 1942 - февраль 1943), генерал-майор А.П.Пилипенко (февраль-март 1943), генерал-майор Ф.К.Корженевич (март-май 1943), генерал-лейтенант С.П.Иванов (май-октябрь 1943) (14945).

7 июля 1942 в корму танка КВ-1 комиссара бригады старшего батальонного комиссара Седякина попала бомба калибра 50 кг. В результате взрыва было сорвано крыло, разбиты триплекс и телескопический прицел. Экипаж остался цел, а сам танк остался на ходу и боеспособности не потерял.

В этот же день бомба калибром 500—1000 кг упала на расстоянии 0,5—0,8 м от танка командира бригады полковника Вовченко. От взрыва образовалась воронка диаметром 18 м и глубиной до 5 м. Танк основательно встряхнуло, затем он опустился в образовавшуюся воронку. У танка оказались разбитыми триплекс и телескопический прицел, сорвана гусеница. Экипаж был легко контужен. Через 5 часов исправленный танк и экипаж пошли в бой (17500).

7 июля в 1942 году в Севастополе немецко-румынские войска установили полный контроль над побережьем и начали прочесывание штолен, береговых батарей и подвалов в городе. «Зачистка» территории СОР закончена к 12 июля. В Берлине под председательством Геббельса состоялось первое секретное совещание, как охарактеризовать события в Крыму и пояснить факт тотального сопротивления войск и местного населения в Севастополе? Следующее совещание состоится 9 июля, когда Геббельс лично запретит всякое упоминание в немецких СМИ о сопротивлении противника в районе Севастополя (14945).

7 июля 1942 в корму танка КВ-1 комиссара бригады старшего батальонного комиссара Седякина попала бомба калибра 50 кг. В результате взрыва было сорвано крыло, разбиты триплекс и телескопический прицел . Экипаж остался цел, а сам танк остался на ходу и боеспособности не потерял.

В этот же день бомба калибром 500- 1000 кг упала на расстоянии 0,5-0,8 м от танка командира бригады полковника Вовченко. От взрыва образовалась воронка диаметром 18 м и глубиной до 5 м. Танк основательно встряхнуло, затем он сполз в образовавшуюся воронку. У танка оказались разбитыми триплекс и телескопический прицел, сорвана гусеница. Экипаж был легко контужен. Через 5 ч исправленный танк и экипаж пошли в бой.

По заявлению командира 1 -го батальона 71 -й танковой бригады майора Я.И. Плисова в марте 1942 г. в районе г. Холм в поле остался один тяжелый танк КВ-1, который авиация противника пыталась уничтожить в течение двух дней. В общей сложности по танку «работало» около 60 самолетов 87, ^ 88 и Не111. Пилоты люфтваффе бомбили танк и с пикирования и с горизонтального полета, но безрезультатно. Вся земля вокруг танка и в непосредственной близости от него была изрыта воронками, но прямых попаданий не было. Осколки поражения танку не причинили (12733).

7 июля 1942 в Севастополе немецко-румынские войска установили полный контроль над побережьем и начали прочесывание штолен, береговых батарей и подвалов в городе. “Зачистка” территории СОР закончена к 12 июля. В Берлине под председательством Геббельса состоялось первое секретное совещание, как охарактеризовать события в Крыму и пояснить факт тотального сопротивления войск и местного населения в Севастополе? Следующее совещание состоится 9 июля, когда Геббельс лично запретит всякое упоминание в немецких СМИ о сопротивлении противника в районе Севастополя (4963 ).

В ночь на 7 июля 1942 перешедшие в наступление 4-я танковая и 6-я армии немцев к вечеру, двигаясь вдоль правого берега Дона, заняли Россошь.

Командование 28-й армии приказало командиру 23-го танкового корпуса, не считаясь ни с какими потерями, к утру 8 июля взять Рос- сошь обратно. Получив этот приказ, командование корпуса назвало его авантюрой, так как к указанному сроку вывести бригады из боя и сконцентрировать их на выполнение поставленной задачи было невозможно.

Использовав все возможности для быстрейшего выполнения приказа, командование корпуса лишь в 10.30 утра 8 июля собрало остатки бригад, передав все оставшиеся к этому времени в строю танки (40 машин, из них до половины Т-34) 6-й гвардейской танковой бригаде.

Утром 8 мая командование 6-й гвардейской танковой бригады бросило танки в бой в направлении на Россошь без разведки. В результате наши танки неожиданно столкнулись с немецкими танками и артиллерией и, потеряв несколько машин, отошли. Прибыв около 9.00 в расположение бригады, командир корпуса выяснил, что часть танков из-за отсутствия масла и топлива отстали и стоят в пути, а прибывшие также не имеют горючего. Вскоре на одной из авиабаз удалось достать около тонны топлива и немного масла, минимально заправить танки и выступить на Россошь, до которой предстояло пройти около 40 километров. Имея минимум горючего и крайне мало боеприпасов, 6-я гвардейская танковая бригада не могли вести длительного боя и фактически были обречены на гибель.

К 10 июля, вследствие неправильного использования 23-го танкового корпуса, его бригады остались без материальной части, потеряв при этом значительную часть своего личного состава (12217).

7 июля 1942 1 млн. немецких солдат начали наступление на Кавказ (2245,7).

July 7th, 1942: In the East, units of 4.Panzerarmee (Hoth) capture Voronesh on the Don (3819).

7 июля 1942 части 4ТА (Хот) захватили Воронеж (3819).

Внешняя политика:

7 июля 1942 года было отправлено:

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ*

Ввиду создавшегося для союзных войск положения в Египте не возражаю против передачи 40 бомбардировщиков А-20 из числа находящихся в Ираке для СССР на египетский фронт (7430).

За рубежом:

7 июля в 1942 году поступил на вооружение прототип «V5» немецкого дальнего морского разведчика - патрульного самолета «Blohm und Voss» «BV.222C» «Wiking», который действовал в составе эскадрильи воздушного сообщения "Ц". Пока не присоединились к «ВV.222-V1», вернувшемуся в строй 10 мая 1942года в составе воздушно-транспортной эскадрильи «See-222». «ВV.222-V3» в мае был отправлен в Бискайский залив в качестве дальнего разведчика в состав командования "Атлантик". В течении лета LTS «Sее-222» была дополнена «BV.222-V2», который задержался с испытаниями в Травемюнде, и «V6», поступившими 10 и 21 августа. Всего с возвращением 26 октября «VЗ» штат подразделения составили шесть "Викингов" (14945).

7 июля 1942 немецким флотом южнее Шпицбергена уничтожены две трети американского конвоя (23 корабля) с 430 танками, шедшими в СССР (самые большие потери в истории морских конвоев) (4962).

7 июля 1942 на встрече с нацистскими докторами Гиммлер распорядился начать медицинские эксперименты в концлагерях (4962).

7 июля 1942 Гимлер разрешил эксперименты по стерилизации в Освенциме (1798).

7 июля 1942 В-18 американской авиации впервые уверенно потопила немецкую подлодку у Атлантического побережья (2255).

7 июля 1942 японские войска захватили остров Гвадалканал (Соломоновы острова) (4962).

7 июля 1942 японские войска вели наступление на Соломоновых островах и овладели Гуадалканалом (3907,236).

7 июля 1942 ВВС армии США активизируют Целевое воздушное соединение Китая (20793).

Авиапромышленность:

С 8 по 19 июля 1942 прошли испытания УИЛ-2 и Як-7в с М-105 с целью возможностей приспособления одного из них для обслуживания задач артиллерии на современном поле боя (1633,182).

8 июля 1942 М.К.Янгель, находившийся в Москве, писал жене И.В.Стражевой в Новосибирск, о том, что А.И.Ш. предлагал ему выделить московский завод Н.Н.П., дать ему новый номер и стать во главе (2495,41).

Другие оборонные отрасли:

8 июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 92 лист 14 – 13

Секретно

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 505с

г. Москва

"8" июля 1942 г.

План производства запасных частей к танкам и моторам, установленный на июнь месяц с.г. постановлением Государственного Комитета Обороны и приказом НКТП № 332с от 12.IV-42 г., выполнен заводами совершенно неудовлетворительно, всего на 60,1%. Отдельные заводы Наркомтанкопрома дали следующие результаты по выполнению плана запасных частей июня месяца:

1. Завод № 37 (директор т. Фрезеров) – 122%

2. Завод № 264 (директор т. Кордунер) – 112,5%

3. Завод № 38 (директор т. Яковлев) – 105,0%

4. Завод № 76 (директор т. Кочетков) – 104,0%

5. Кировский завод (и.о. директора т. Махонин) – 63,3%

6. Завод № 183 (директор т. Максарев) – 58,2%

7. СТЗ (директор т. Задорожный) – 54,5%

8. ЗЭМ (директор т. Мороз) – 44,4%

9. Завод № 112 (директор т. Рубинчик) – 30,2%

10. Завод № 174 (директор т. Кацнельсон) – 28,7%.

Неудовлетворительно выполнили план июня по запасным частям заводы: Кировский, № 183, СТЗ, ЗЭМ, № 112 и № 174. Исключительно плохо работали на протяжении всего II кв. заводы: СТЗ, № 174 и ЗЭМ. Командный состав заводов: Кировского и № 183 в июне месяце не сумел закрепить успехи социалистического соревнования танковых заводов и высокий уровень работы мая месяца.

Несмотря на неоднократные указания заводам о равномерном выпуске танковых запасных частей, сдача таковых по большинству заводов относится на конец месяца. Суточный график, установленный приказом НКТП № 415с от 22.V-42 г. заводами не выполнялся.

Директора указанных заводов не сделали практических выводов из постановления ГОКО № 1416сс и приказов НКТП № 267с от 12.III-42 г. и № 397с от 11.V-42 г. о том, что для обеспечения боеспособности Красной Армии снабжение запасными частями является делом особой важности.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отметить, что заводы: № 37, №264, № 38 и № 76 перевыполнили план июня по производству запчастей и систематически выполняли план в течение II кв. с.г.

2. За срыв выполнения плана производства запасных частей для танков Т-34 директору СТЗ т. ЗАДОРОЖНОМУ поставить на вид.

3. Директору завода № 174 т. КАЦНЕЛЬСОН за срыв выпуска запасных частей к танкам Т-34 и Т-26 объявить выговор.

4. Директору ЗЭМ т. МОРОЗ за невыполнение плана по выпуску в запчасти танкового электрооборудования поставить на вид.

5. Отметить, что директор завода № 183 т. МАКСАРЕВ систематически не выполняет плана по выпуску запчастей к танку БТ.

6. Директорам заводов: Кировского (т. Махонину), № 183 (т. Максареву), СТЗ (т. Задорожному), № 112 (т. Рубинчик), № 174 (т. Кацнельсон) и ЗЭМ (т. Мороз) обеспечить в III кв. с.г. равномерный и комплектный выпуск и сдачу запасных частей по пятидневкам, наравне с выполнением плана по танкам и моторам.

7. Категорически запретить передачу в сборочные цеха деталей и узлов, сданных отделами сбыта заводов в запасные части.

8. В цеховых суточных планах-графиках по изготовлению деталей и узлов для танков и моторов устанавливать отдельно план изготовления деталей и узлов для сдачи в запчасти в объеме не менее 1/28 месячного задания на каждые сутки.

9. Обращаю внимание директоров и главных инженеров, особенно заводов, выпускающих Т-34, на их ответственность перед страной за выполнение плана и снабжение Красной Армии запасными частями к танкам и моторам для обеспечения всего боевого танкового парка.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись (И. ЗАЛЬЦМАН) (21215).

8 июля 1942 года проводились испытания с заполнением головных частей керосином в объеме до 40 литров. Из пяти мин годными были признаны только две (6403, 42).

8 июля 1942 г. совместным приказом наркматов ВМФ и судостроительной промышленности предписывалось "с целью крупносерийного производства боевых катеров, вместо 4 типов катеров (торпедных проекта Д-3 и пр. 158 и противолодочных проекта МО-4 и пр. 164) перейти на единый унифицированный тип боевого катера по аналогии с проектом П-26, но как в деревянном, так и металлическом исполнении". Новому проекту присваивался номер 200, а главным конструктором оставался Л. Л. Ермаш (3898).

Армия:

8 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 8 июля наши войска вели бои с противником западнее Воронежа и юго-западнее Старый Оскол.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Западнее Воронежа продолжаются ожесточённые бои. На одном из участков крупные силы немцев пытались овладеть высотой, которую обороняло наше танковое подразделение. Танкисты стойко встретили удар. Экипаж старшего лейтенанта Салюкова несколькими выстрелами подбил немецкий танк и уничтожил два тяжёлых орудия. Экипаж танка в составе лейтенанта Баклогова, башенного стрелка Трущака, механика-водителя старшего сержанта Медведева уничтожил 4 орудия и 50гитлеровцев. В бою за высоту противник потерял убитыми сотни солдат и офицеров.

На участке фронта юго-западнее Старого Оскола противник, не считаясь с огромными потерями, рвётся вперёд и бросает в бой новые резервы. В одном пункте 30 немецких танков и свыше полка пехоты при поддержке авиации перешли в атаку. Наши артиллеристы встретили гитлеровцев массированным огнём и уничтожили 12 немецких танков. Под прикрытием артиллерийского огня вступили в бой наши тяжёлые танки и пехотинцы. Контрударом противник был отброшен на исходные позиции. На поле боя осталось свыше 700 вражеских трупов. Захвачены пленные. На другом участке наша часть под давлением численно превосходящих сил противника отошла на новые рубежи. В ходе боя подбито 9 немецких танков и уничтожено до 400 гитлеровцев.

Две роты противника окружили взвод младшего лейтенанта Трапезникова. Наши бойцы встретили атакующих гитлеровцев дружным огнём из пулемётов и винтовок. Потеряв свыше 100 человек убитыми, немцы вынуждены были отойти.

Командир орудия тов. Шехтер подпустил на близкое расстояние наступающую немецкую пехоту и, стреляя прямой наводкой, уничтожил 50 солдат и офицеров противника. Будучи дважды ранен, тов. Шехтер продолжал вести огонь до тех пор, пока не была отбита атака противника.

Красноармеец тов. Сухов меткими выстрелами из винтовки уничтожил расчёт немецкого пулемёта. Захватив пулемёт, тов. Сухов открыл из него огонь и уничтожил ещё 15 немецких солдат и офицеров.

Отряд смоленских партизан под командованием тов. А. за время своей боевой деятельности уничтожил 560 немецко-фашистских оккупантов. Кроме того, партизаны, взаимодействуя с частями Красной Армии, истребили 450 гитлеровцев. Советские патриоты организовали крушение 5 воинских эшелонов противника, взорвали железнодорожный мост, уничтожили 80 километров линии телефонной связи.

Ниже публикуются выдержки из дневника убитого немецкого обер-лейтенанта Гольца:

«11 января 1942 г. Выехали из Дании на Восточный фронт.

22 января. Наш 323 пехотный полк выгрузился в Великих Луках и вступил в бой.

16 февраля. Наши потери только убитыми 750 человек.

20 февраля. Второй батальон отрезан. 10 рота потеряла 50 процентов личного состава.

23 февраля. Батальон разгромлен. Много товарищей погибло. Пробились только полковник Мотц, лейтенант Лютце и 85 рядовых. У каждого из нас слёзы на глазах. Командир 2 батальона 323 пехотного полка граф Кейзерлин убит. Командир 14 роты Мюллер — убит. Убитых — 396 человек, а с пропавшими без вести —свыше 600.

6 марта. Наступление сорвалось. Русские дрались мужественно и одержали успех.

10 мая. Русские взорвали железнодорожный мост. Бронепоезд полетел под откос.

20 июня. Партизаны атаковали опорный пункт. У нас убито 60 человек».

Немецко-фашистские мерзавцы чинят чудовищную расправу над мирными жителями города Витебска. В городе ежедневно десятки людей умирают голодной смертью. 23 июня оккупационные власти повесили 17 человек, в том числе 4 женщин, за то, что они пытались, без пропуска пробраться из города в деревню за картофелем. Недавно в Витебске был убит немецкий офицер. Гитлеровцы устроили массовые облавы и расстреляли 100 жителей города.

В Восточной Боснии (Югославия) партизаны продолжают успешные операции против немецко-итальянских захватчиков. Партизаны разгромили крупные отряды жандармерии. Две итальянские альпийские дивизии, посланные для борьбы с партизанским движением, также потерпели серьёзные неудачи. За июнь месяц эти дивизии оккупантов потеряли 1.800 человек убитыми и ранеными.» (14946).

8 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 8 июля наши войска вели жестокие бои западнее Воронежа. После упорных боёв наши войска оставили город Старый Оскол.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

В Баренцевом море одна из наших подводных лодок атаковала новейший немецкий линкор «Тирпиц», попала в него двумя торпедами и нанесла линкору серьёзные повреждения.

За 7 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено свыше 50 немецких танков, 90 автомашин с войсками и грузами, 125 повозок с боеприпасами, 28 автоцистерн с горючим, подавлен огонь 2 дивизионов полевой артиллерии, 6 батарей зенитной артиллерии, взорван склад с горючим и два склада с боеприпасами, рассеяно и частью уничтожено до четырёх рот пехоты противника. В Баренцевом море потоплен немецкий транспорт, и в Финском заливе повреждён транспорт противника.

На одном из участков западнее Воронежа немцы бросили в атаку свыше 100 танков. Завязался танковый бой, в результате которого уничтожено 40 немецких танков.

Наши бойцы и командиры показывают замечательные образцы стойкости и героизма в борьбе с превосходящими силами врага. Красноармеец тов. Вегаев ворвался в окоп противника и ручной гранатой уничтожил четырёх солдат. Немецкий офицер пытался застрелить бойца, но Вегаев быстрым ударом штыка заколол гитлеровца. Красноармеец тов. Большаков гранатой уничтожил станковый пулемёт, пулемётчика и офицера. В штыковом бою тов. Большаков вывел из строя 17 гитлеровцев. К одномуиз наших орудий приближалось несколько немецких танков. Наводчик тов. Фаустов близко подпустил противника и подбил 2 немецких танка.

Шесть раз пытались немцы выбить из окопов взвод, которым командует тов. Воробьёв. Отважные бойцы не отступили ни на один шаг. На подступах к окопам немцы оставили до 200 трупов солдат и офицеров.

Наше танковое подразделение, где командиром тов. Котырло (Калининский фронт), в трёхдневных боях с противником уничтожило 15 немецких танков, 20 противотанковых орудий и несколько сот солдат и офицеров противника.

В воздушных боях с противником истребительная авиачасть, которой командует майор Осмаков (Калининский фронт), за четыре дня сбила 16 «Юнкерсов». 4 «Мессершмитта-109» и 5 «Мессершмиттов-109-Ф».

Снайпер Фёдор Чегодаев за время Отечественной войны истребил 240 гитлеровцев. Он обучил искусству меткой стрельбы 24 красноармейца, которые под руководством тов. Чегодаева уничтожили 180 немецких оккупантов.

Партизаны, действующие в тылу противника на Северо-Западном фронте, пустили под откос поезд с немецкой пехотой и эшелон с автомашинами. Советские патриоты разрушили телефонно-телеграфную сеть на протяжении двух километров и уничтожили 40 оккупантов.

Партизанские отряды, действующие в одном из районов Ленинградской области, организовали крушение воинского эшелона противника. Разбито 38 вагонов. Партизаны этих же отрядов уничтожили три штабные автомашины противника. Убиты 9 немецких офицеров и один генерал, награждённый двумя нагрудными знаками и железным крестом.

Пленный солдат 7 роты 33 полка 10 румынской пехотной дивизии Ион Самойла рассказал: «С тех пор, как немцы пришли в Румынию, она перестала быть самостоятельной страной. Немцы обобрали города, разорили деревни. Всё ценное вывозится в Германию. Румынским крестьянам предстоит тяжёлая зима. По дороге на фронт я видел огромные площади незасеянной пахотной земли. Посевы кукурузы заросли бурьяном. Дезертирство из армии не прекращается несмотря на то, что военно-судебные власти применяют самые суровые меры. Из моей роты в течение месяца дезертировало более 30 солдат.

Группа бойцов составила акт о чудовищном преступлении гитлеровских мерзавцев. В акте говорится: «У блиндажей, отбитых у немцев, найдены 18 трупов замученных командиров и красноармейцев. У бойцов переломаны руки и вывихнуты ноги. На одном трупе обнаружены многочисленные следы ожогов». Акт подписали: младший политрук Галелей, военфельдшер Акчурина, красноармейцы Денисов, Миронов и Пластинин.

Предатели французского народа выслуживаются перед своими хозяевами из Берлина. В городе Безье (Франция) полиция раскрыла подпольную типографию, печатавшую антигерманские листовки. 12 молодых французов, организаторов этой типографии, были казнены. Тем не менее, листовки снова продолжают широко распространяться не только в Безье, но и в других городах.

Партизанский отряд польских патриотов в годовщину вероломного нападения Германии на Советский Союз пустил под откос поезд оккупантов на линии Краков - Львов. В результате крушения и взрыва было на сутки прервано движение поездов.» (14946).

Вечером 8 июля 1942 первыми аэродром Миллерово в намеченное время атаковали пешки. Затем над Миллеровом на бреющем полете появились Илы, которые обстреляли взлетную полосу и стоянки «эрэсами» и сбросили на них бомбы. Но вот обида, никакого скопища транспортников там не оказалось. По-иному и быть не могло, самолеты садились и взлетали, длительные простои при немецкой педантичности были большой редкостью, а тем более сразу 150 машин. Здесь сказалась вечная проблема организации советских штурмовых ударов по авиабазам — слишком большой промежуток между обнаружением цели и ударом по ней.

Ко всему прочему, когда самолеты уже повернули обратно, в небе появились Bf-109F из штабного звена II./JG3. Они атаковали группу Пе-2 и в течение десяти минут сбили сразу шесть бомбардировщиков. По три победы были на счету командира группы гауптмана Вернера Курта Брэндле, только неделю назад награжденного Рыцарским крестом, и лейтенанта Ханса Фусса. При этом две сбитые пешки принадлежали командирам звеньев 150-го сбап, имевшим звания Героев Советского Союза, — старшему лейтенанту Федору Демченкову и старшему лейтенанту Андрею Хвостунову. К счастью, оба летчика остались невредимыми и затем благополучно дожили до конца войны (19522).

8 июля в 1942 году части 6-й полевой и 1-й танковой армий противника начали преследование отходивших войск Южного и левого крыла Юго-Западного фронта (14946).

8 июля 1942 г. экипажем 507-го бап. Когда самолет мл. лейтенанта А.О. Оганджаняна был поврежден зенитной артиллерией около города Семилуки, то летчик направил самолет со всем экипажем на танковую колонну врага. Летевший рядом лейтенант Н. Д. Гулаев из 487-го иап ПВО, впоследствии дважды удостоенный "Золотой Звезды" Героя, слышал последние возгласы своих друзей и засвидетельствовал, что Пе-2 управлялся вплоть до взрыва... (12042).

July 8th, 1942: In the East, 4.Panzerarmee (Hoth) at Voronesh begins an offensive SE along the west bank of the Don to meet up with 6.Armee (Paulus) advancing E toward the Don from Charkov with the objective of establishing bridgeheads across the river in the Kalach area and continue on to capture Stalingrad on the Volga. Axis bombers carry out raids on harbor facilities at Malta in the Mediterranean (3819).

8 июля 1942 4ТА (Гот) начал наступление от Воронежа вдоль Дона для соединения с 6А (Паулюса), направлявшейся к дону от Харькова и навели переправы у Калача. Авиация оси выполнила налет на Мальту (3819).

8 июля 1942 на большой высоте показался самолет, определенный постами ВНОС как Ю 88, который два—три раза прошел над центром столицы. По приказу командира 6-го иак ПВО полковника А.И.Митенкова на перехват устремилось 11 пар различных отечественных и импортных истребителей, среди которых имелись и МиГ—3. Наиболее высоко «забралась» (9500 м) одна из «Аэрокобр», но противник находился примерно на 1600 м выше и, естественно, чувствовал себя в безопасности. Это был не первый случай, когда противник оказался недосягаем для наших истребителей. Ставка ВГК и Генеральный штаб потребовали объяснений от руководства истребительной авиации ПВО Территории Страны. По инициативе командования 6-го иак ПВО 19 августа 1942 г. были проведены импровизированные испытания по определению скороподъемности и практического потолка нескольких машин, находившихся на вооружении корпуса. Результаты откровенно разочаровывали: приблизиться к 10000 м смогли только импортные машины, а отечественные заметно уступали. Лишь один МиГ—3 (взлетной массой 3248 кг) смог набрать высоту 9000 м, остальные заканчивали набор на 500—1000 м ниже, а для подъема на практический потолок уходило почти по 40 минут. При этом МиГ—3 обладали наихудшими данными по сравнению с другими истребителями; их практический потолок определили всего в 8600 м (в среднем) (9984).

8 июля 1942 над Москвой средь бела дня на высоте 12500 м прошел разведчик Ju-86R. Потом появлялся и в другие дни как по расписанию (3417,23).

8 июля 1942 в 400 км юго-западнее Сталинграда произошло важное, но почти никем не замеченное событие в истории воздушной войны на Восточном фронте. В этот день в ходе массированной бомбардировки Ростова-на-Дону одновременно с фугасными и мелкими зажигательными бомбами германская авиация впервые применила зажигательные бомбы крупного калибра. Падая на крыши зданий, они разбрызгивали вязкую горючую жидкость, напоминавшую расплавленную резину, которая растекалась по стенам и перекрытиям, поджигая все на своем пути. Потушить ее водой или песком было нельзя, а если огонь и сбивался, то вскоре вспыхивал вновь. В результате в городе одновременно возникли десятки крупных очагов пожара, и целые кварталы были объяты пламенем. Кроме новых бомб, самолеты сбрасывали куски рельсов и пустые бочки, которые, падая, создавали оглушительный вой, усиливая панику. Производство и поставки в Люфтваффе этих бомб начались незадолго до начала операции «Блау». Опыт бомбардировок городов в 1939—1941 гг. показал, что зажигательные бомбы наносят гораздо больший ущерб кварталам и промышленным объектам, чем самые крупные фугасные боеприпасы. Возникновение одновременно десятков и сотен очагов пожаров затрудняло тушение, чаще всего приводило к неконтролируемому распространению огня и как результат к уничтожению целых кварталов и заводских корпусов. Мелкие одно– и двухкилограммовые зажигалки типа Bl, B2EZ и B2.2EZ доказали свою надежность и эффективность, однако для достижения большего разрушительного эффекта требовались новые типы бомб. В 1942 г. на вооружение были приняты семь типов тяжелых зажигательных бомб: Brand C50A массой 40 кг, Brand C50B и Spreng Brand 50Амассой по 35 кг; FLAM KC250 массой 110 кг; Brand C250A массой 250 кг, FLAM C250 массой 250 кг и FLAM500 весом 500 кг. В бомбах типа Brand в качестве начинки использовалась смесь нефти, бензина, чистого каучука (или полистирена) и фосфора, за исключением Brand 50B, которая снаряжалась только белым фосфором. В бомбах типа FLAM, помимо смеси нефти с бензином, использовался небольшой заряд тротила. Взрываясь, он воспламенял и разбрызгивал горючую жидкость вокруг места падения на 15—20 м, существенно увеличивая площадь одновременного возгорания. Наиболее сложная по конструкции бомба Spreng Brand 50A оснащалась 76 термитными зарядами, которые при подрыве небольшого заряда тротила разлетались в радиусе 30 м и затем воспламенялись. Примечательно, что, хотя тяжелые зажигательные бомбы Люфтваффе имели разную массу, 8 июля в Ростове и в последующие годы войны советская служба МПВО фиксировала применение лишь  «ЗАВ весом 50 и 250 кг». Бомбы, имевшие подрывной заряд тринитротолуола, обычно обзывали  «фугасно-зажигательными» или  «комбинированными», что совершенно не соответствовало действительности. И это при том, что несработавшие зажигалки нередко доставались русским (11774).

С 8 по 11 июля 1942 Краснознаменный Балтийский флот предпринял попытку овладеть находившимся близ Лавансаари финским островом Соммерс. В соответствии с крайне неудачно составленным планом 12 Ил-4 нанесли бомбовый удар по островному гарнизону за час до высадки, предопределив тем самым утрату внезапности и тяжелые потери штурмовых групп. С рассветом вражеское командование подтянуло в район сравнительно крупную корабельную группировку, не только поддержавшую гарнизон огнем, но и пополнившую его людьми и боеприпасами. В дальнейшем противнику удалось полностью блокировать наш десант, что в конечном итоге привело к его полной гибели. В полдень 9 июля наземные бои окончились. Не имея связи с берегом, наши катера в течение 9-10 июля несколько раз пытались высадить на остров подкрепления, но либо не могли прорвать блокады, либо гибли в бою. Все это время ВВС Балтфлота, имевшие неоспоримое господство в воздухе, непрестанно атаковали вражеские корабли. Только торпедоносцы 1-го гмтап совершили 15 вылетов (экипажи Дроздова, Бунимовича, Преснякова и замкомандира эскадрильи капитана В.А. Балебина) и сбросили 12 торпед, доложив об уничтожении 2 канонерских лодок и трех сторожевых кораблей. Однако из принимавших участие в операции финских и немецких кораблей (финские минные заградители "Руотсинсалми", "Риилахти", канонерские лодки "Уусима", "Хяменмаа", "Турунмаа", немецкие тральщики "М 17", "М 19", тяжелая плавбатарея "Ост" и плавбаза "Неттельбек") ни один потоплен не был. В большинстве случаев торпедные атаки воспринимались как сброс мин, но утренняя атака 9 июля, направленная против финских минных заградителей, впервые прошла во вражеских документах как торпедная. Немцы восприняли это финское донесение с определенной долей скептицизма - сами они все еще не были убеждены, что противник имеет в своем арсенале торпедоносцы. С определенной натяжкой к результатам действий самолетов 1-го гмтап можно отнести лишь повреждение 11 июля канлодки "Турунмаа", на которой во время отражения очередного налета взорвалось 20-мм орудие, убив двух и ранив 8 человек. Ответными действиями вызванных в район боя финских истребителей был поврежден Ил-4 Преснякова. Самолет чудом не загорелся и с изрешеченными бенза- баками сел на острове Лавансаари.

Командование бригады и полка осталось явно недовольно результатами первых ударов. В отчете 1-го гмтап за 13-й месяц войны (22.6-22.7.1942), в частности, говорилось следующее:

"12 самолето-вылетов, произведенных на торпедные удары кораблей противника, были малоэффективны по причине:

а) Недостаточная степень подготовки летного состава и отсутствие опыта боевых торпедных атак. В результате чего выход в атаку производился неграмотно, всеми самолетами с одной стороны, что давало возможность кораблям противника на скорости путем маневра легко уклоняться от атаки.

б) Прицел для торпедометания не использовался всеми экипажами при выходе в атаку, сбрасывание торпед происходило на глаз, что значительно понижало эффективность удара (экипажи, пренебрегавшие прицелом ПТН-5: майора Кузнецова, лейтенанта Кудряшова, капитана Литовчук).

в) Выход на цель и атаку происходил на высоте 50-30 метров. в результате экипажи недостаточно определяли расположение и строй кораблей противника, не могли достаточно точно определить элементы движения их и выбрать наивыгоднейший заход для атаки.

г) Задачи на торпедный удар ставились дежурным экипажам перед вылетом за 20-30 минут, что не позволяло производить подготовку экипажей, и экипажи уходили на выполнение заданий с общей предполетной подготовкой".

| Задача | 22.6-22.7 | 22.7-22.8 | 22.8-22.9 | 22.9-22.10 | 22.10-22.12 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP | 1 | _ |  | - | - | 1 |
| БУ по войскам | 12* | 9 | - | - | - | 21 |
| БУпо ж/д узлам | 5 | 13 | 121 | 12 | 20 | 171 |
| БУ по аэродромам | - | - | 24 | 39 | - | 63 |
| БУ по портам | 38 | 49 | 54 | 9 | 31 | 181 |
| БУ по кораблям в море | 17 | - | - | - | - | 17 |
| торпедные удары | 16 | 2 | 6 | 21 | 19 | 64 |
| минные постановки** | 43 | 27 | 2 | - | - | 72 |
| прочие | - | 12 | 1 | 3 | - | 16 |
| Итого | 132 | 112 | 208 | 84 | 70 | 606 |

Примечания. * Удар по опорным пунктам противника на о. Соммерс; " С учетом вылетов на обеспечение минных постановок (отвлекающие бомбоудары, фотоконтроль) (12002).

8 июля 1942 ТКА №155 и 175, севшие в Керченском проливе на мель, были уничтожены немецкими минометчиками (6002).

8 июля 1942 десантные группы на Г-5 развернулись и пошли к местам высадки, финны встретили их огнем. На ТКА №121 при подходе к берегу заглохли моторы с муфтами, включенными на передний ход и при заводке моторов он сразу сел на камни. После того, как десантники покинули катер, его попытались снять с камней, но неудачно. Хорошо еще, что удалось спасти экипаж. Также на подходе к месту высадки получил повреждения ТКА №71. Несмотря на это, ему удалось высадить находившихся на борту бойцов, но не в предусмотренном планом месте, а “куда придется”. Отходивший после этого от острова 71-й вновь попал под артиллерийский огонь, загорелся и погиб. Личный состав с него под непрекращающимся обстрелом сумел забрать катер №152 (типа Д-3), сам имевший повреждения. Досталось и “пятерке” с бортовым номером 171 - погиб командир, из числа десантников трое были убиты и четверо ранены. Реакция финского командования на действия Балтфлота оказалась быстрой и энергичной - в бой были брошены канонерские лодки “Уусимаа” и “Хямеенмаа”, а также пять сторожевых катеров. Подходившая к Соммерсу первой “Уусимаа” подверглась нападению двух “Гэ-пятых” (№73 и 113) из состава дозорной группы и сумела успешно отразить атаку, потопив 113-й. Советские катерники доложили о потоплении неприятельской канлодки - первой из заявленных в ходе боев побед. Ожесточенные бои за Соммерс шли до 10 июля, причем основными противниками наших катерников были финские канонерки и сторожевые катера типа VMV. И надо сказать, что они балтийцам оказались не по зубам - несмотря на целый ряд докладов об уничтожении вражеских кораблей ни одна торпедная атака не завершилась успехом, а ответный огонь часто достигал цели. В перестрелках из бортового оружия перевес был полностью на стороне финнов, катера которых имели на вооружении скорострельные малокалиберные пушки. По огневой мощи им уступали даже малые охотники, а о “Гэ-пятых” и говорить нечего. Из “пятерок”, кроме уже упомянутых, погибли еще и №31 и 123. Кроме того, жертвами провалившейся операции стали два представителя других типов ТК (Д-3 №22 и Ш-4 №83), а также малый охотник №306 (6002).

С 8 по 11 июля 1942 Краснознаменный Балтийский флот предпринял попытку овладеть находившимся близ Лавенсаари финским островом Соммерс. В соответствии с крайне неудачно составленным планом, 12 Ил-4 нанесли бомбовой удар по финскому гарнизону за час до высадки, предопределив тем самым утрату внезапности и тяжелые потери среди штурмовых групп. С рассветом вражеское командование подтянуло в район сравнительно крупную корабельную группировку, не только поддержавшую гарнизон огнем, но и пополнившую его людьми и боеприпасами. В дальнейшем противнику удалось полностью блокировать наш десант, что в конечном итоге привело к его полной гибели. В полдень 9 июля бои окончились. Не имея связи с берегом, наши катера в течение 9-10 июля несколько раз пытались высадить на остров подкрепления, но либо не могли прорвать блокады, либо гибли в бою. Все это время ВВС Балтфлота, имевшие неоспоримое господство в воздухе, непрестанно атаковали вражеские корабли. Только торпедоносцы 1-го ГМТАП совершили 15 вылетов (экипажи Дроздова, Бунимовича, Преснякова и замкомандира эскадрильи капитана В.А. Балебина) и сбросили 12 торпед, доложив об уничтожении двух канонерских лодок и трех сторожевых кораблей. Однако, из принимавших участие в операции финских и немецких кораблей (финские минные заградители «Ру-отсинсалми», «Риилахти», канонерские лодки «Уусима», «Хяменмаа», «Турунмаа», немецкие тральщики «М 17» и «М 19», тяжелая плавбата-рея «Ост» и плавбаза «Неттельбек») ни один потоплен не был. С определенной натяжкой к результатам действий торпедоносцев можно притянуть лишь повреждение 11 июля канлодки «Турунмаа», на которой во время отражения очередного налета взорвалось 20-мм орудие, убив двух и ранив восемь человек. Ответными действиями вызванных в район боя финских истребителей был поврежден Ил-4 Преснякова. Самолет чудом не загорелся и с изрешеченными бензабаками сел на острове Лавенсаари. С этого момента финское командование, обеспокоенное действиями наших торпедоносцев в Финском заливе, начало регулярно посылать группы своих истребителей к Лавенсаари для охоты на наших «охотников» (9965).

8-11 июля 1942 г. в сражении за остров Соммерс нашей авиации пришлось иметь дело такими с малоуязвимыми для торпедоносцев целями как финская канонерская лодка «Турунмаа» и минзаг «Руотсинсалми», которые сыграли определяющую роль в разгроме советского десанта. Несмотря на победные реляции, в ходе воздушно-морского сражения у Соммерса немцы и финны не потеряли ни одного боевого корабля, чего не скажешь о нашем КБФ (9965).

8 июля 1942 Введение для обслуживания ВПУ фронта (армии) отдельных батальонов связи резерва фронта и армии (11072).

За рубежом:

8 июля в 1942 году впервые полетел на реактивной тяге знаменитый «Мессершмитт» «Me 262» «V3» . Первый турбореактивный истребитель «Хейнкель» «Не 280» «V3» был облетан 2 апреля 1941 года (14946).

Авиапромышленность:

9 июля 1942 года на заводе № 1 постановлением завкома были заведены уголовные дела на заведующего базой т. Урецкова и зав. отделом коммерческого хлеба т. Давыдчика, которые занимались незаконной продажей коммерческого хлеба, отпуская знакомым спекулянтам по 6-7 буханок в одни руки. Народный суд приговаривал спекулянтов к лишению свободы на срок от 5 до 8 лет с последующим поражением в правах до 3-х лет.

За воровство продуктов очень часто судили также продавцов магазинов и работников предприятий общественного питания. Так директор и бухгалтер столовой карбюраторного завода осенью 1941 года были осуждены за то, что тайком урезали рацион питания рабочих и за счет недовложения продуктов «сэкономили» себе 1332 рубля. Строжайшим образом пресекалось воровство картошки на колхозных полях и частных огородах. За это тоже наказывали длительными сроками тюремного заключения. Продукты были стратегическим товаром и за них спрашивали по законам военного времени.

9 июля 1942 л 166 завода Н.Д.Бакин совершил аварию на Ту-2, допустив посадку на большой скорости и не справившегося с разворотом (2109).

9 июля 1942 г. полпред Панюшкин ознакомил Чан Кайши с позицией, занятой дубанем Синьцзяна и текстом ответного письма В.М. Молотова Шэн Шицаю. В примечании к записи беседы посол отметил: «Трудно было прочесть что-либо на его лице... Единственное его замечание о том, что Советскому Правительству следует обращаться по делам Синьцзяна к Центральному Правительству Китая, было сделано не в достаточно лояльном тоне, обычном для наших бесед» (15811).

Другие оборонные отрасли:

9 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2003 О мерах помощи заводу № 112. Наркомтанкопрома. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 137-140, 141-148 (11012).

9 июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 92 лист 84 – 82

Секретно.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 514с

г. Москва

9 июля 1942 г.

Для обеспечения выполнения программы заводом № 174 ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1.

Директору завода № 183 т. МАКСАРЕВУ отгрузить заводу № 174 в июле месяце:

а) 65 комплектов радиаторов по следующему графику:

с 1 по 10 июля – 15 комплектов

с 10 по 15 июля – 15 комплектов

с 15 по 20 июля – 20 комплектов

с 20 по 25 июля – 15 комплектов

б) Двадцать пар конических шестерен в готовом виде:

до 12 июля – 10 пар

до 15 июля – 10 пар

в) Отгрузить до 12 июля остродефицитные позиции стального литья:

15-070 – диск ленивца – 100 штук

11-029 – ведущее колесо – 100 штук

16-003 – крышка бортовой передачи – 50 штук

29-1646 – кронштейн правый – 100 штук

29-1647 – кронштейн левый – 100 штук

29-1649 – кронштейн балансира – 200 штук

Остальные количества и позиции стального литья, согласно приложения № 1 отгружать равномерно в течении июля месяца.

г) Отгрузить до 15 июля остродефицитные позиции горящей штамповки:

15-027 Кривошип ленивца – 50 штук

18-037 Шток – 110 штук

Остальные позиции горячей штамповки, согласно приложения № 1 отгружать равномерно в течении июля месяца.

Ответственность за изготовление и отгрузку деталей, перечисленных в пункте в) и г) возлагаю на Зам. Начальника Металлургического отдела т. Середина.

Радиаторы и конические шестерни отгружать до Челябинска самолетом и от Челябинска до Омска багажом пассажирским поездом. Ответственность за перегрузку радиаторов и шестерен с самолета и отправку багажом возлагаю на Управляющего Челябинской конторой Главснаба т. МОГАРИЛЛО.

Ответственность по Наркомату за своевременную доставку радиаторов и шестерен самолетами и пассажирским поездом возложить на заместителя начальника Главснаба т. Тарасова.

Ответственность за сдачу для отправки радиаторов в указанные сроки возлагаю на ведущего инженера 1-го отдела т. Богданова.

§ 2.

Директору завода № 200 т. Сочивко:

а) Отгрузить до 15-го июля остродефицитные позиции стального литья:

30-474 – башня – 50 шт.

30-475 – лобовой щит – 50 шт.

11-029 – ведущее колесо – 50 шт.

29-1649 – кронштейн балансира – 100 шт.

Остальные позиции стального литья согласно приложения № 2 отгружать равномерно в течение июля месяца.

Предупредить т. Сочивко, что он несет персональную ответственность за выполнение программы по стальному литью для завода № 174.

По Наркомату ответственность за выполнение настоящего пункта возлагаю на тов. ХАБАХПАШЕВА.

§ 3.

Директору Кировского завода т. МАХОНИНУ:

Отгрузить заводу № 174 шестерни чертеж 16-006 (горячая штамповка):

до 11-го июля – 20 штук

с 11 по 15 июля – 20 штук

с 15 по 20 июля – 20 штук

с 20 по 30 июля – 40 штук

Всего – 100 штук.

Отгрузку производить багажом пассажирским поездом или прицепкой к пассажирскому поезду. Ответственный в Челябинске за отправку пассажирской скоростью управляющий Челябинской конторой Главснаба т. МАГАРИЛЛО, а по Наркомату на ведущего инженера т. Быстрицкого.

§ 4.

Директору завода № 76 т. Кочеткову отгрузить заводу № 174 в июле месяце 85 моторов в следующие сроки:

до 10.VII – 15 шт.

с 10 по 15.VII – 17 штук

с 16 по 20.VII – 17 штук

с 20 по 25.VII – 17 штук

с 25 по 31.VII – 19 штук

Ответственный за своевременную отгрузку – старший ведущий инженер 1-го отдела т. Магидсон.

§ 5.

Директору СТЗ т. Задорожному отгрузить заводу № 174 не позднее 12 июля 80 комплектов траков. Отгрузку производить через Владимирскую пристань – станция Ахтуба.

Отгрузить в июле 50 пар обработанных конических шестерен. Отгрузку произвести самолетами до Куйбышева в следующие сроки:

до 11-го июля – 20 пар

с 11 по 15 июля – 15 пар

с 15 по 20 июля – 15 пар

Заместителю Начальника Главснаба т. Тарасову, управляющему Куйбышевской конторой Главснаба т. Дедову обеспечить отправку шестерен самолетом до Челябинска. Управляющему Челябинской конторой Главснаба т. Магарилло обеспечить отправку шестерен из Челябинска в Омск багажом пассажирским поездом. Контроль за выполнением настоящего пункта приказа возложить на ведущего инженера 1-го отдела т. Фрадкина.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 1-го Отдела т. Давтян.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись И. ЗАЛЬЦМАН (21214).

9 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2004 О мобилизации 500 человек служащих городских учреждений г.Сталинграда для Сталинградского тракторного завода НКТП. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 149 (11012).

Армия:

9 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 9 июля наши войска вели бои с противником западнее Воронежа.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Западнее Воронежа наши бойцы мужественно ведут борьбу с превосходящими силами противника. На подступах к двум населённым пунктам немцы в течение дня восемь раз переходили в атаку, но неизменно отбрасывались назад. Вечером две роты гитлеровцев девятый раз пытались атаковать наши позиции. Наши бойцы, подпустив противника на близкое расстояние, полностью уничтожили наступавших немцев. На другом участке миномётчики части, где командиром тов. Сазонов, уничтожили до 200 немецких солдат и офицеров. Бойцу пулемётчику Умарову было приказано залечь на фланге роты и отражать атаки противника. Вскоре немцы бросили на фланг, где находился Умаров, до двух рот пехоты. Отважный пулемётчик меткими очередями уничтожил более 50 гитлеровцев и держался до тех пор, пока ему на помощь не подоспели бойцы, находившиеся в резерве.

На одном из участков Юго-Западного направления немцы четыре раза атаковалипозиции, которые оборонял наш стрелковый батальон. Оставив на поле боя 13 подбитых танков и свыше 500 трупов, противник отказался от лобовых атак. Только тогда, когда создалась опасность окружения, наши бойцы по приказу командования отошли на новые рубежи. На другом участке в ожесточённом танковом бою уничтожено19 немецких танков и свыше 200 автоматчиков противника.

Части, действующие на одном из участков Калининского фронта, за пять дней боевых действий уничтожили до 2 тысяч немецких солдат и офицеров. На другом участке бойцы части, где командиром тов. Тарасов, за четыре дня подбили и сожгли 67 немецких танков, уничтожили 21 орудие и огнём пехотного оружия сбили два самолёта противника. Немецкие войска на этом участке потеряли свыше тысячи солдат и офицеров.

Истребители авиачасти под командованием тов. Немцевича за три дня в воздушных боях сбили 24 и подбили 18 самолётов противника. Штурмовики подразделения тов. Чертова и лётчики подразделения тов. Петровец за два дня боёв уничтожили 15 немецких самолётов. Майор Караченцев 7 июля сбил два бомбардировщика «Юнкерс-88».

Танковый экипаж в составе лейтенанта И.И.Королькова, механика-водителястаршего сержанта С.И.Краснопёрова, командира орудия младшего сержанта П.М.Бондаренко и радиста-стрелка сержанта Я.Ф.Симонова за время войны противнемецко-фашистских захватчиков уничтожил 17 немецких танков, 10 орудий, 22 миномёта и несколько сот гитлеровцев.

Красноармеец Степан Турков из противотанкового ружья сбил немецкий самолёт.

Группа партизан под командованием тов. М. в одном из районов Белоруссии организовала крушение воинского эшелона противника. Из 53 вагонов 47 вагонов разбиты полностью. Отряд витебских партизан под командованием тов. К. пустил под откос немецкий поезд. Сгорело 20 вагонов и 4 цистерны с бензином. Погибло свыше 300 немецко-фашистских оккупантов.

Два партизанских отряда, действующих в одном из районов Орловской области, разгромили карательный отряд немецких оккупантов. Во время боя уничтожено 39 солдат противника. Партизаны захватили у немцев 2 орудия, 100 снарядов, 6 станковых пулемётов и несколько тысяч винтовочных патронов.

Сдавшийся в плен унтер-офицер 2 батальона 524 немецкого пехотного полка Генрих П. рассказал: «В последних боях батальон понёс большие потери. Шестая рота была разгромлена. В ней осталось 3 кадровых солдата и несколько резервистов. За короткий срок в полку сменилось три командира полка, а во втором батальоне — пять командиров. Три командира батальона — майор Бауэр, капитан Шлин и капитан Кауфман были убиты в боях, двух командование сместило за нерешительность».

Патриоты Югославии на днях выбили гарнизоны немецко-итальянских оккупантов с целого ряда станций очень важной железной дороги. На протяжении 80 километров дорога находится в руках партизан. Отрядами партизан захвачены большие трофеи.» (14947).

9 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 9 июля наши войска вели упорные бои с противником западнее Воронежа и в районе города Россошь.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Балтийском море потоплены два транспорта и танкер противника общим водоизмещением в 22.000 тонн.

За 8 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено свыше 30 немецких танков, 215 автомашин с войсками и грузами, 4 автоцистерны с горючим, подавлен огонь 6 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорван склад с боеприпасами, потоплены канонерская лодка и сторожевой катер,повреждено несколько транспортов, рассеяно и частью уничтожено до полка пехоты противника.

На одном из участков западнее Воронежа продолжаются ожесточённые бои. Танковое подразделение, которым командует тов. Слобода, атаковало позиции противника. Командир подразделения первым врезался в боевые порядки немецкой пехоты и нанёс ей большой урон. На выручку своей пехоты гитлеровцы бросилибольшое количество танков. В завязавшемся танковом бою наши танкисты уничтожили 4 средних немецких танка, 19 противотанковых орудий и 2 миномёта с расчётами. Бои за Воронеж полны примеров мужества и отваги советских воинов. На позиции противотанкового взвода, которым командует младший лейтенант Сиротин, наступал батальон вражеской пехоты. Огнём из двух пушек смелые бойцы отбили пять атак противника и уничтожили 200 гитлеровцев. Миномётная рота, которой командует тов. Вестник, в течение дня уничтожила 400 немецких солдат и офицеров.

Части, действующие на отдельных участках Ленинградского фронта, за два дня уничтожили 7 немецких пулемётов, разрушили ДЗОТ, 10 блиндажей и взорвали склад с боеприпасами противника. Гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными до 300 солдат иофицеров.

Четыре пикирующих бомбардировщика подразделения тов. Скока (Северо-Западныйфронт) совершили налёт на аэродром противника. Несмотря на сильный огонь зенитной артиллерии, наши лётчики уничтожили 7 и повредили 2 немецких самолёта.

Восемь бронебойщиков под руководством сержанта Баталова открыли огонь из противотанковых ружей по немецким самолётам и сбили «Юнкерс-88». Три немецких лётчика взяты в плен.

Группа разведчиков под командованием сержанта Соколова проникла в глубь вражеской обороны. Нарушив телефонную связь, наши бойцы забросали гранатами дом, в котором находились немецкие солдаты, и уничтожили более 30 гитлеровцев. В завязавшейся затем рукопашной схватке разведчики уничтожили ещё 20 немцев и без потерь вернулись в свою часть.

Немецкий самолёт несколькими очередями из пулемёта зажёг ящики со снарядамина автомашине, которую вёл шофёр тов. Абрамов. Отважный водитель, рискуя жизнью, стащил горящие ящики и затушил огонь. Боеприпасы были вовремя доставлены на позиции.

Несколько партизанских отрядов Ленинградской области, объединённых подкомандованием товарищей Б. и К., в бою с немецкой карательной экспедицией уничтожили 120 оккупантов и захватили пулемёт, 12 винтовок, автоматы, пистолеты и различное военное снаряжение.

Бежавший из фашистского плена сержант Иван Иванович Юдин рассказал следующее: «Лагерь, в котором я находился, перевели из села Николаевка (12 километров от Таганрога) в Сталино. По дороге из села Николаевка до села Степановка (45 километров) гитлеровцы расстреляли 150 пленных. Фашистские мерзавцы безжалостно убивали всех, кто, обессилев, отставал от колонны. В лагере для военнопленных в Сталино от голода, болезней и побоев ежедневно умирает по 15—20 человек. Немцы кормят пленных гнилой капустой — один котелок на 5 человек. Изнурённых непосильной работой и больных гитлеровские бандиты расстреливают на месте».

Огромные потери немецко-фашистской армии на советско-германском фронте вынудили гитлеровскую клику снять значительное количество войск из Франции и направить их на Восток. Ослабленные немецкие гарнизоны не в состоянии обеспечить охрану укреплений. В связи с этим диверсионные акты приняли массовый характер. В июне в районе Лилля (Франция) французские патриоты подорвали 16 бетонированных ДОТ'ов. Многие ДОТ'ы засыпаны землёй и залиты водой.» (14947).

9 июля в 1942 году германское командование разделило группу армий "Юг" на две группы армий: "Б" (действовала на Воронежско-сталинградском направлении, в феврале 1943 расформирована; командующий генерал-фельдмаршал Федор Бок, с 13 июля генерал-полковник М.Вейхс) и "А" (действовала на южном крыле советско-германского фронта, в апреле 1944 переименована в группу армий "Южная Украина"; командующий генерал-фельдмаршал В.Лист) (14947).

9 июля в 1942 году Адольф Гитлер приказывает разделить группу армий «Юг» на две части для атаки на Кавказ и Сталинград (14947).

9 июля 1942 в 4 часа утра 7-й танковый корпус вновь возобновил атаки, и через некоторое время часть танков 19-й танковой бригады удалось переправить через Сухую Верейку. Однако под воздействием немецкой авиации, бомбившей боевые порядки корпуса в течение всего дня, навести переправы через реку не удалось. 2-й танковый корпус, согласно полученному приказу, в бой не вводился и находился во втором эшелоне.

На следующий день бои разгорелись с новой силой. Командование 5-й танковой армии наконец-то получило разрешение ввести в бой 2-й танковый корпус. Однако и немцы не теряли времени даром — они подтянули дополнительные силы артиллерии и танков. Весь день шли ожесточенные танковые бои, но нашим частям продвинуться не удалось.

11 июля танковые корпуса, под непрерывной бомбежкой немецкой авиации медленно продвигались вперед, неся большие потери. Немецкие части тоже несли большие потери - только 2-й танковый корпус за день подбил и уничтожил 25 танков противника, а один был захвачен исправным. Свои потери составили 16 машин, из них 6 Т-34.

12 июля, подтянув силы, немцы нанесли контрудар, атаковав 7 и 2-й танковые корпуса крупными силами пехоты и танков. Понесшие в предыдущих боях большие потери, ослабленные бригады 5-й танковой армии стали отходить, но на следующий день немецкое наступление на север удалось остановить частями 7 и 11-го танковых корпусов.

В 14.00 12 июля в тыл противника была брошена находившаяся в резерве 26-я танковая бригада 2-го танкового корпуса. Против бригады действовало 38 немецких танков и до полка пехоты, но благодаря внезапной и стремительной атаке в результате трехчасового боя бригада не только задержала, но и отбросила немцев назад. Было уничтожено 8 и подбито 7 танков, разбито 36 автомашин, 40 мотоциклов, 5 бронетранспортеров и 1 тягач. Потери 26-й танковой бригады составили 3 человека ранеными и 5 танков Т-34 получили легкие повреждения (все остались на ходу). Танкисты израсходовали 766 снарядов (из них 52 бронебойных) и 5000 патронов.

В два последующих дня части армии вели бои на занимаемых рубежах, а вечером 15 июля перешли в наступление, потеснив противника..

В ночь на 18 июля части 5-й танковой армии отведены в тыл, и в тот же день, на основании директивы Ставки 5-ю танковую армию расформировали.

По данным штаба армии, в боях 6-16 июля 1942 года соединения 5-й танковой армии уничтожили 18920 солдат и офицеров противника, 317 танков, 358 орудий, 166 минометов, 119 пулеметов, 310 автомашин и 30 самолетов. Свои потери составили 7929 человек (убитыми, ранеными и пропавшими без вести). а аткже безвозвратно 341 танк, из них 130 Т-34.

Контрудар 5-й танковой армии в отечественной литературе освещен довольно слабо и зачастую необъективно. Да, армия вводилась в бой по частям, без разведки и авиационного прикрытия, да она понесла огромные потери. Но главной заслугой танкистов генерал-майора Лизюкова было то. что они оттянули на себя и задержали на несколько дней основные силы 4-й танковой армии немцев, предназначенные для охвата всего Юго-Западного фронта. Контрудар 5-й танковой армии генерал-майора Лизюкова в значительной степени способствовал срыву первоначальных планов немецкого командования по проведению операции «Блау».

В срочном порядке перебрасываемый в район Воронежа 18-й танковый корпус (ПО, 18.0, 181-я танковые, 18-я мотострелковая бригады) насчитывал к 4 июля 1942 года 181 танк, из них 88 Т-34. Однако следует отметить, что части корпуса формировались наспех, танковые бригады не имели зенитных орудий и радиостанций, а мотострелковая бригада была просто небоеспособной: в ней не хватало не только 628 человек младшего комсостава, вообще не было боеприпасов и шоферов для автомашин. Штаб корпуса не был полностью укомплектован, многие офицеры не соответствовали своим должностям.

В таком виде корпус сразу после разгрузки вводился в бой отдельными частями, действуя на фронте 78 километров. Так, 5 июля танковые бригады корпуса в одиночку сдерживали части противника в юго-западной части города. За этот день только 110-я танковая бригада подбила и уничтожила 38 немецких танков и 22 орудия.

7 июля 3-я моторизованная дивизия немцев к вечеру заняла всю северную часть Воронежа, в результате чего ПО и 181-я танковые бригады оказались отрезанными, так как мосты через Воронеж взорвали по распоряжению начальника гарнизона. Потеряв все танки, 9 июля бригады вырвались из окружения. На следующий день части 18-го танкового корпуса вывели в тыл для доукомплектования.

Следует отметить, что в ходе боев за Воронеж корпус действовал отдельными бригадами, которые получали приказы не только от штаба корпуса, но и других вышестоящих штабов. Например, за 4-8 июля 180-я танковая бригада получила 11 различных приказаний на изменение дислокации (помимо тех, которые отдавал штаб корпуса), из-за чего прошла 300 километров не сделав ни одного выстрела.

Кроме того, танковые бригады не имели пехоты (их мотострелковые батальоны действовали отдельно), артиллерийского и авиационного прикрытия. Но, несмотря на это, с 4 по 9 июля танкисты отбивали 58 немецких атак в день (12217).

9 июля 1942 Гитлер приказал разделить группу армий “Юг” на две части для атаки на Кавказ и Сталинград (4962).

July 9 1942 German offensive in the USSR divides, one army group advancing through Rostov into the Caucasus oilfields and the other toward Stalingrad (1037).

9 июля 1942 немецкое наступление разделилось. Одна армейская группировка пошла через Ростов на Кавказ, а другая - на Сталинград (1037).

9 июля 1942 по рассказам партизан л-ш л В.Л.Дегтярев, возвращаясь с боевого задания, был подбит и тяжело ранен. Приземлился и увидев подходящего врага приготовился к бою. Снял пулемет и уложил 175. Фашисты расстреляли самолет из минометов. Отстреливаясь из пистолета Дегтярев убил еще 5. Немцы похоронили с почестью (438,849).

9 июля 1942 вышло Вопросы № 2002 Центрального штаба партизанского движения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 136 (11012).

Внешняя политика:

9 июля 1942 года

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ *

Я глубоко признателен за Вашу телеграмму, содержащую разрешение на передачу сорока бомбардировщиков в Египет. Я отдал распоряжение о немедленной отправке Вам ста пятнадцати средних танков с боеприпасами и запасными частями помимо всех танков, отгружаемых в соответствии с условиями июльского протокола (7430).

За рубежом:

July 9th, 1942: In Egypt, renewed attacks by the Afrikakorps against British defenses at El Alamein bog down in the face of stubborn British resistance (3819).

9 июля 1942 возобновилось наступление Африканского корпуса против британцев, оборонявших Эль Адамейн (3819).

Авиапромышленность:

10 июля 1942 г. в письме секретаря Воронежского обкома ВКП(б) В. Никитина за № 747 на имя наркома Шахурина впервые встал вопрос о защите хвоста Ил-2. Никитин писал: «Командиры, летчики авиаполка Ил-2, возвратившиеся на днях в Воронеж, сообщают, что враг применяет технику боя с самолетами Ил-2 путем поражения их сзади в хвостовое оперение, сверху по мотору, а также в голову летчика. Командный состав в связи с этим считает необходимым: 1) в конце фюзеляжа под хвостовым оперением установить огневую точку; 2) установить хотя бы 4-мм броню над головой летчика; 3) установить броню над мотором сверху» (10695).

10 июля 1942 вышел приказ НКАП N 499с:

"При массовой эксплуатации серийных истребителей наблюдается много случаев забрызгивания маслом козырьков, что понижает боеспособность самолетов.

Для устранения указанного дефекта:

1. И.о. нач. ЛИИ Чесалову и Нач. ЦИАМ Поликовскому провести необходимые работы по выяснению причин забрызгивания маслом и совместно с ЦАГИ дать рекомендации по устранению этого дефекта без снижения скорости самолетов.

2. работу провести на самолетах ЛаГГ-3 и Як-1 в 2 недельный срок (1573,97).

10 июля 1942 состоялся первый полет И-185-М-71 эталона (130,35).

10 июля 1942 вышел приказ НКАП 3 505с

В дополнение к приказу № 464с от 24 июня 1942 по организации радиаторного з-да на площадях бывшего з-да 469 в Солнечногорске:

Организовать на площади бывшего з-да № 469 самостоятельный з-д по пр-ву авиарадиаторов, присвоив ему № 459. З—д № 459 подчинить 2 ГУ. Др- Данилов.

Шахурин (1572, 60).

10 июля 1942 г. приказу № 505с самостоятельный радиаторный завод, созданный 24 июня 1942 по приказу № 464с на базе филиал завода № 469, получил наименование ГС завод № 459 при 2ГУ НКАП (ГС Завод № 459 НКАП, Завод № 10 НКЛП, Солнечногорский механический завод (СМЗ) Минлегпрома, МАП, ОАО «СМЗ» /141500  г. Солнечногорск Московской обл. ул. Набережная, 2 тел. 539-33-95/). На завод возвращена часть оборудования и кадров с заводов № 469 и № 472 НКАП. Производство и ремонт радиаторов масла и воды, а с конца 1943 г.- и масло-, бензобаков.

По приказу № 134с/20с от 25.02.1944 г. завод со всеми сооружениями и личным составом передан в систему НКЛП и переименован в завод № 10 НКЛП. Производство парашютной техники для систем катапультирования самолетов МиГ, Ил-28, Ту-4. Затем- в ведении МособлСНХ. В 1963 г. переименован в СМЗ в ведении Минлегпрома. В 1965 г. СМЗ передан в МАП.

С 1968 г. налажен выпуск туристического снаряжения- палаток и рюкзаков.

В 11.1992 г. завод преобразован в АО. По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Производство (2002 г.) тормозных парашютных систем, грузовых, спасательных и спортивных парашютов разработки НИИП, парапланов, воздушных шаров.

Численность персонала (2004 г.)- 646 чел.

Директор (1942 г.-)- Денисов(Данилов). Начальник- Ткачев. Гендиректор (2002 г.)- Ю.В. Торбахов, (2007 г.)- А.А. Королев.

Коммерческий директор (2002 г.)- М.М. Пахомов (11982).

С 10 июля 1942 г. В.Н.Челомей переведен на должность научного сотрудника по группе прочности. он переведен на должность научного сотрудника по группе прочности. Здесь он занимается вопросами нестационарной газовой динамики. В ЦИАМ им. П. И. Баранова он приступает к реализации давно задуманного — созданию пульсирующего воздушно-реактивного двигателя (ПуВРД) (19823).

10 июля 1942 во исполнение постановления ГОКО вышел приказ НКБ о переводе группы двигетелистов на завод 293 НКАП (2928,12).

Другие оборонные отрасли:

10 июля 1942 начальник артиллерии гене- рал-майор Одинцов утвердил акт комиссии по испытаниям забронированной поворотной минометной установки, которые прошли С 26 июня по 3 июля 1942 г. в Ленинграде. Машины рекомендовались к принятию на вооружение Красной Армии.

Учитывая недостаточную проходимость базового шасси, можно предположить, что боевое применение минометных установок на пересеченной местности было бы затруднено. Кроме того, возможность организации серийного производства подобной техники в условиях блокадного Ленинграда напрямую зависела от количества пригодных автомобилей (17747).

10 июля 1942 начальник артиллерии генерал-майор Одинцов утвердил акт комиссии испытания установки миномета в кузове грузовика, которые прошли с 26 июня по 3 июля 1942 года в Ленинграде. По акту данные машины рекомендовались к принятию на вооружение Красной Армии.

Учитывая недостаточную проходимость базового шасси, можно предположить, что боевое применение минометных установок на пересеченной местности было бы затруднено. Кроме того, возможность организации серийного производства подобной техники в условиях блокадного Ленинграда напрямую зависела от количества пригодных автомобилей.

Тем не менее, приведенный эпизод ярко характеризует стремление всех организаций внести посильный вклад в общую победу над врагом. Помимо описанных работ, в период блокады ЛОНИТОМАШ успешно выполнял самые различные задания Военного совета Ленинградского фронта. Перечислим лишь основные из них:

• формирование авторемонтного дивизиона («завод на колесах» в составе 33 машин) для нужд ВВС. Все автомашины и оборудование, собрали, восстановили и смонтировали силами общественных организаций;

• изготовление десяти подвижных ремонтных мастерских для частей Ленинградского фронта;

• выпуск более 500 000 специальных пакетов для химических грелок;

• восстановление 90 автомобилей и около 25 т различных дефицитных запасных частей к ним.

Стоит отметить, что все работы ЛОНИТОМАШа в период блокады выполнялись в авторемонтных мастерских, организованных с большим трудом в неприспособленных помещениях на площадке законсервированного строительства Выборгской ТЭЦ, а также в небольших электроремонтных мастерских в здании эвакуированного НИИ-46 (19768).

10 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2007 Об эвакуации из г.Мичуринска оборудования завода им.Ленина. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 152 (11012).

10 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2008 О строительстве завода № 576 по производству нитроглицериновых порохов и нитрогликолевых ВВ в пос. Реж, Свердловской области. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 153-154, 155 (11012).

10 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2009 О мероприятиях по обеспечению в III квартале 1942 г. поставок химического сырья для производства боеприпасов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 156-157 (11012).

10 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2010 О надкалиберной кумулятивной мине к 45 мм противотанковой пушке. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 158 (11012).

10 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2011 Об обеспечении углем электростанций в III квартале 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 159, 160 (11012).

10 июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 92 лист 58 – 57

Секретно

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 512с

г. Москва

"10" июля 1942 г.

В целях ускорения подготовки к пуску первой очереди Барнаульского завода танковых дизелей ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить представленную схему организации управления Барнаульского завода танковых дизельмоторов.

2. Назначить главным инженером и первым заместителем директора завода тов. ТОЛМАЧЕВА Д.И., с освобождением его от работы на заводе № 264.

3. Назначить начальником производства и заместителем главного инженера завода тов. ХАИТОВА А.Л., освободив его от работы на Кировском заводе.

4. Назначить главным конструктором завода тов. ВИХМАН, с освобождением его от работы на Кировском заводе.

5. Назначить начальником инструментального отдела и инструментального цеха завода тов. ЦЕПКОВСКОГО, с освобождением его от работы на заводе № 264.

6. Назначить начальником отдела снабжения завода тов. ГОЛОВИНЧИС, с освобождением его от работы на Кировском заводе.

7. Назначить начальниками цехов:

цеха № 120 – тов. КРИВУЦ (завод № 76)

цеха № 130 – тов. ГУСЬКОВА (Кировский завод)

цеха № 140 – тов. МАЛЯРОВА Ф.М. (СТЗ)

цеха № 160 – тов. СУХОВА А.И. (завод № 76)

цеха № 161 – тов. ЯЛЫНЫЧЕВА Д.А. (СТЗ)

цеха № 170 – тов. БОРОВЕНКО Е.Е. (завод № 264)

цеха № 310 – тов. ГРУЗДЕВА (завод № 174)

цеха № 340 – тов. АРЕФЬЕВА В.М. (Кировский завод)

8. Перевести на постоянную работу в г. Барнаул следующих работников:

тов. УСТИМЕНКО Ю.Г. – (СТЗ)

тов. ЛИПКИНА Х.С. – (завод № 264)

тов. НЕСТЕРЕНКО М.Н. – (СТЗ)

тов. МОРОХОВСКОГО М.М. – (СТЗ)

тов. КУЧМАС И.П. – (Кировский завод)

тов. ОСАДЧЕГО Д.Л. – (завод № 264)

тов. ЗЫСИНА В.А. – (СТЗ)

тов. РОЗЕНБЕРГА Д.С. – (Кировский завод)

тов. БАРАНОВА Р.Т. – (СТЗ)

тов. САВЕНКОВА Я.А. – (Кировский завод)

9. Обязать директоров заводов: СТЗ – т. Задорожного, Кировского – т. Махонина, завода № 174 – т. Кацнельсон, завод № 76 – т. Кочеткова в 10-дневный срок откомандировать указанных в настоящем приказе работников на Барнаульский завод № С-10.

10. В соответствии с приказом НКТП № 447с от 10 июня с.г. установить, что поставка топливных насосов в 1942 г. для Барнаульского завода производится Кировским заводом, в соответствии с установленной программой.

11. Зам. начальника технического отдела НКТП т. Зубкову и начальнику Главснаба т. Розину пересмотреть распределение специальных станков отечественного производства, выделенных моторным заводам НКТП с таким расчетом, чтобы в III квартале покрыть минимальную комплектную потребность Барнаульского завода и в пятидневный срок представить на утверждение Зам. Наркома т. Зернову П.М.

12. Начальнику Главснаба т. Розину выдать из резерва НКТП Барнаульскому заводу 10 грузовых машин и 1 легковую машину.

13. Разрешить директору Барнаульского завода т. Поливановскому организовать временно до конца 1942 г. представительство при Главснабе НКТП в количестве 4-х человек.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись (И. ЗАЛЬЦМАН) (21216).

Армия:

10 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 10 июля наши войска вели бои с противником западнее Воронежа и в районе города Россошь.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Наши части, действующие западнее Воронежа, наносят противнику большие потери. На одном из участков наши бойцы отбили три атаки немецкого пехотного полка и уничтожили 7 танков и свыше 500 гитлеровцев. На другом участке советские танкисты разгромили колонну вражеской мотопехоты и уничтожили 26 автомашин и 300 немецких солдат и офицеров.

Наши части, действующие на отдельных участках Калининского фронта, за три дня боевых действий уничтожили до четырёх тысяч немецких солдат и офицеров, 27 танков и 5 бронемашин.

Артиллеристы части, которой командует тов. Морозов, за последние дни уничтожили 2 немецких орудия, 2 станковых пулемёта, склад боеприпасов, автомашину и 4 повозки с грузом, подавили огонь 7 артиллерийских и 2 миномётных батарей.

Прикрывая наземные войска, группа истребителей под командованием капитана Бунделеева сбила три немецких самолёта «Юнкерс-88».

Десять разведчиков во главе с лейтенантом Захаровым и младшим политрукомБарановым пробрались к переднему краю немецкой обороны. Обнаружив наших бойцов, гитлеровцы направили в помощь своему боевому охранению до 100 солдат. Наши разведчики вступили в бой с противником, уничтожили до 50 немцев и без потерь вернулись в свою часть.

Несколько партизанских отрядов, действующих в оккупированных районах Калининской области, за июнь пустили под откос 9 немецких воинских эшелонов с живой силой и военным грузом, 2 бронепоезда, взорвали 12 железнодорожных и шоссейных мостов и уничтожили свыше 600 оккупантов.

Пленный солдат 22 отдельного батальона финской армии Лаури P. рассказал: «Наш батальон сформирован из дезертиров, досрочно освобождённых из тюрем. Когда мы приехали на фронт, 9 солдат категорически заявили, что они не будут воевать, и их немедленно арестовали. Командир батальона подполковник Лахденсуо невысокого мнения о своих солдатах. Он заявил на днях: «Я сплю всё время в сапогах, потому что больше надеюсь на свои ноги, чем на свой батальон».

Перешедший на сторону Красной Армии капрал 8 венгерской пехотной бригады Шандор К. рассказал: «Последние бои убедили многих венгерских солдат, что немцы хотят чужими руками жар загребать. Немецкое командование бросает венгерские части на самые опасные участки под смертоносный огонь русских. Как только мы раскусили эту подлость, многочисленные группы солдат отказались идти в бой и потребовали отправки на родину. Немцы пытались запугать нас расстрелами, но солдаты, поддержанные группой офицеров, заявили, что они с оружием в руках будут отстаивать свои права и защищать свою жизнь. По приказу германского командования некоторые венгерские подразделения были отведены в ближний тыл. Там всех солдат и офицеров разоружили и арестовали. Их посадили в санитарные вагоны и под видом раненых отправили в Венгрию. Мне и ещё небольшой группе солдат удалось бежать. Мы решили поодиночке перейти линию фронта и сдаться в плен».

Французские патриоты подожгли в Марселе склады с военными материалами, предназначавшимися для итало-германской армии в Африке. Возник огромный пожар. В течение нескольких дней порт и все прилегающие районы были окутаны клубами дыма.

Успешно выполнил июньский план коллектив завода Наркомата боеприпасов, где директором тов. Невструев. Завод продолжает работать строго по графику, с нарастающим подъёмом. За семь дней июля месяца коллектив завода перевыполнил задание по всем видам продукции на 33,3 процента.» (14948).

10 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 10 июля западнее Воронежа продолжались ожесточённые бои.

Наши войска оставили город Россошь, бои происходили в районе Кантемировка.

На Лисичанском направлении завязались бои с перешедшими в наступление войсками противника.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

За 9 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 55 немецких танков, 230 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 2 дивизионов полевой и зенитной артиллерии, взорвано два склада сбоеприпасами, разбит железнодорожный состав, потоплена канонерская лодка и повреждены миноносец, две канонерских лодки и два катера, рассеяно и частью уничтожено до полка пехоты противника.

На одном из участков западнее Воронежа продолжались напряжённые бои. Бойцы части под командованием тов. Мазнеченко стойко обороняли один населённый пункт, который несколько раз был атакован противником. В этом бою, часто переходившем в рукопашную схватку, уничтожено свыше 300 немецких солдат и офицеров, захвачены 7 автомашин, противотанковая пушка, пулемёты и несколько десятков тысяч патронов. В напряжённый момент боя пулемёт противника задержал продвижение нашей пехоты. Лейтенант Синельников, вооружившись гранатами, подполз к вражескому пулемётному гнезду и уничтожил пулемётчика. Повернув пулемёт в сторону противника, он расстрелял несколько десятков гитлеровцев. На другом участке в течение трёх дней продолжались ожесточённые бои за крупный населённый пункт и железнодорожную станцию, которые неоднократно переходили из рук в руки. Только за день противник потерял на этом участке более 600 солдат и офицеров. Населённый пункт и станция к исходу дня удерживались нашими войсками.

В течение двух суток наши войска вели непрерывные и напряжённые бои в районе города Россошь. Противник на этом направлении бросил крупные силы танков и мотопехоты. После упорных боёв наши части под давлением противника отошли на новый оборонительный рубеж.

Артиллеристы-гвардейцы под командованием тов. Гришина (Калининский фронт) за последние дни уничтожили до тысячи немецких солдат и офицеров, 3 танка, 14 автомашин с грузом, 6 станковых пулемётов, орудийную батарею и подавили огонь 3 орудийных и 3 миномётных батарей. На этом же участке артиллеристы части, гдекомандиром тов. Пушкарёв, уничтожили 400 гитлеровцев и подбили 16 немецких танков.

Разведчики тт. Шаповалов и Шатов во время боя проникли в деревню, занятую немцами. Старик-колхозник указал бойцам, где расположен штаб немецкой части. Наши бойцы ворвались в помещение штаба, гранатами уничтожили группу офицеров и захватили важные документы.

B течение дня снайперы Н-ской части уничтожили 101 гитлеровца. Снайперы тт. Григорьев и Осадчий истребили 14 немецких оккупантов. Снайперы тт. Самодуров, Петрусев, Павленко и Гулин уничтожили по четыре гитлеровца каждый.

Брянские партизаны в последних боях с оккупантами уничтожили 770 солдат и офицеров противника. Партизаны пустили под откос 2 железнодорожных эшелона и сожгли немецкий танк.

Группа бойцов Н-ской части, действующей на Ленинградском фронте, составила акт о чудовищном злодеянии немецко-фашистских извергов. В акте указывается, чтона одном из участков в захваченном у немцев блиндаже обнаружено пять трупов красноармейцев и командиров Красной Армии. Личность погибших установить не удалось. Все трупы носят следы страшных пыток. У одного красноармейца отрублены обе руки. У второго красноармейца шея туго перетянута портянками. У трёхостальных бойцов выколоты глаза, сожжены волосы и имеются следы удушения. Акт подписали: старший политрук Смолин, военврач третьего ранга Варваркин, старший лейтенант Вохминов, красноармейцы Смахтин, Игнатьев, Урастемиров и Овченков.

Польские партизаны в окрестностях одного города разгромили отряд гестапо. Убито 50 оккупантов. В стычке с партизанами в лесу убито свыше десяти гитлеровцев, в том числе руководитель гестапо Петроковского округа.

В Ферраре (Италия) сгорели большие склады вооружения. Попытки фашистских властей обнаружить виновных оказались безуспешными.

Завод, где директором Герой Социалистического Труда тов. Быховский, перевыполнил июньский план выпуска вооружения и продолжает работать по установленному графику. Цехи, где начальниками тт. Струнников и Палкин, дали фронту значительное количество боевой техники сверх плана. За последние несколько месяцев коллектив завода обучил 1.000 женщин вторым, более сложным специальностям.» (14948).

10 июля в 1942 году подводя итог штурму Севастополя, разведотдел штаба 30-го армейского корпуса в донесении командованию 11-й немецкой армии сообщил о 119 тысяч взятых в плен советских военнослужащих. В число пленных включено все мужское население Севастополя от подростков до 60-летних (14948).

10 июля 1942 огнем истребителей Пе-3 был сбит и упал в Баренцево море Ju 88А № 882130, который пилотировал командир 1/KG30 капитан Э. Шродер (12042).

10-го июля 1942 шестерка, ведомая будущим дважды Героем Н.Г. Степаняном, вылетела для нанесения удара по двум финским канонерским лодкам и четырем катерам, которые обстреливали советские позиции на острове Соммерс. По пути отстал ст. л-т Карбуков, поэтому на цель вышли пять машин, отработавших бомбами и «эрэсами». По возвращении ведущий доложил о повреждении одной канонерки и о сильном ответном огне. На самом деле они атаковали свои дозорные катера МО-Ю1 и МО-ЮЗ. Их экипажи, поняв, что к чему, ответного огня не открывали и выложили на палубах опознавательные знаки «Я свой!». Но ... Опытный ведущий, представленный к званию Героя, почему-то их проигнорировал. Пять раз «Илы» атаковали катера, но, к счастью, не добились ни одного попадания. При повторном вылете штурмовики действительно вышли на противника и один из выпущенных PC-132 даже повредил немецкий тральщик М-17, прибывший на поддержку финнов (19854).

10 июля 1942 подводя итог штурму Севастополя, разведотдел штаба 30-го армейского корпуса в донесении командованию 11-й немецкой армии сообщил о 119 тыс. взятых в плен советских военнослужащих. В число пленных включено все мужское население Севастополя от подростков до 60-летних (4963 ).

10 июля 1942 немецкие войска форсировали Дон (4962).

July 10th, 1942: In the East, armored units of 4.Panzerarmee (Hoth) and 6.Armee (Paulus) of Heeresgruppe B (von Weichs) join up N of Kalach on the Don, while 17.Armee (Ruoff) and 1.Panzerarmee (von Kleist) of Heeresgruppe A (List) continue their advance toward Rostov (3819).

10 июля 1942 бронечасти 4ТА (Гот) и 6А (Паулюс) группы Б (Вайс) соединились у Калача на Дону, а 17А (Руоф) и 1ТА (фон Клейст) группы А (лист) продолжили наступление на Ростов (3819).

10 июля 1942 появилось письмо Командующего Мурманского дивизионного района ПВО п Иванова командиру 122 иад:

"В целях правильного учета сбитых самолетов противника и правильной информации ГК КА приказало самолеты противника считать сбитыми после подтверждения:

1. Постами ВНОС или НП ЗА;

2. Группы л, видевших падение самолета противника разведкой после боя.

Для окончательного утверждения о сбитии самолета противника представлять материал на сбитого самолета в штаб МДР ПВО (3796).

10 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2006 О дивизионах М-30. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 42, лл. 151 (11012).

10 июля в 1942 году (10 - 15 июля) Гитлер прибыл в Винницу, где была оборудована его военная ставка на Восточном Фронте – «Верфольф» (14948).

Жизнь и внутренняя политика:

10 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2005 О мобилизации молодежи в прифронтовых районах Воронежской, Ворошиловградской, Орловской, Курской, Калининской, Тульской, Ростовской и Смоленской областей для производственного обучения в ремесленных, железнодорожных училищах и школах ФЗО. (7041, 150).

Внешняя политика:

10 июля 1942 года было получено:

У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ *

Я только что узнал от Президента Рузвельта о том, что Вы дали согласие на отправку нашим вооруженным силам в Египте 40 бомбардировщиков “Бостон”, прибывших в Басру по пути к Вам.

В нынешнее время было трудно обращаться к Вам с такой просьбой, и я весьма обязан Вам за Ваш быстрый и великодушный ответ. Они направляются прямо в бой, где наши самолеты наносят тяжелый урон противнику (7430).

10 июля 1942 были установлены дипотношения между СССР и Нидерландами (3186).

За рубежом:

10 июля в 1942 году совершил первый вылет пассажирский вариант самолета – «Р.108С». Хотя Италия в первую очередь нуждалась в бомбардировщиках, собрали пять таких машин. Но шла война, и итальянской авиации было явно не до авиалайнеров, поэтому все «Р.108С» попали в 248-ю отдельную транспортную эскадрилью. Герметизация салона была уже не нужна, а вместо мягких кресел установили скамейки для 56 десантников. На борту появилась грузовая дверь. Пол был усилен для перевозки тяжелого оборудования. Специально для грузовых полетов разработали транспортный вариант «Р.108Т», аналогичный доработанному «Р.108С». Четырнадцать таких самолетов появились в ВВС Италии (14948).

10 июля в 1942 году военные выдали фирме «Curtiss-Wright» контракт на постройку трех прототипов «Cw 24В» истребителя-перехватчика «P-55» «Ascender». Новый истребитель получил обозначение «ХР-55» и имя "Асендер" (набирающий высоту). Он представлял свободнонесущий цельнометаллический низкоплан с передним горизонтальным оперением довольно небольшой площади и крылом стреловидностью 35 град, по передней кромке. Примерно на 3/4 размаха каждого крыла располагались треугольные вертикальные кили с рулями направления. На внешней части крыла (за килями) были установлены элероны, а на внутренней - закрылки. В хвостовой части фюзеляжа, за кабиной пилота, находился двигатель «Аллисон» «V-1710-95» взлетной мощностью 1275 л. с, который выбрали после отказа от разработки мотора «Х-1800». Первоначально предполагалось установить два соосных винта, но потом выбрали один, трехлопастный, который мог сбрасываться при аварийном покидании кабины. Воздухозаборник над двигателем и радиатор под ним образовывали вертикальное оперение. В ходе создания «ХР-55» построили полноразмерный макет, а в конструкцию самолета не раз вносились изменения. С целью улучшения обзора неоднократно менялось остекление кабины, было установлено бронестекло и уменьшен запас топлива. Первый "Асендер", еще без вооружения, доставили из сборочного цеха на аэродром СкотФилд штат Иллинойс 10 июля 1943 года. На следующий день начались наземные испытания, а 13 июля пилот Харви Грей поднял этот необычный истребитель в воздух (14948).

10 июля в 1942 году подписан контракт под номером АС-28120 относительно развития нового проекта, получившего название «Vega» «Model V-134-1». Поскольку самолет нового проекта значительно отличался от стандартного «B-17E», то он получил новое обозначение с другим числом ряда – «XB-38». Для изучения конструкции «Flying Fortress» в процессе освоения производства в составе объединения B.V.D., фирме «Vega» был передан девятый серийный самолет «B-17E» (серийный номер 41-2401). Впоследствии этот самолет и использовали для переоборудования в «XB-38». «B-38» - дальний бомбардировщик, разработанный американской фирмой «Lockheed Vega» на базе дальнего бомбардировщика «Boeing» «B-17». С одним из участников объединения B.V.D. - отделением «Vega» компании «Lockheed», USAAF заключили контракт на переоборудование одного планера «B-17E» 12-цилиндровыми V-образными двигателями жидкостного охлаждения «Allison» «V-1710-89 «мощностью 1425 л.с., применявшимися на истребителе «Lockheed» «P-38» (14948).

10 июля 1942 года состоялся первый полет Douglas A-26 Invader (20793).

10 июля в 1942 году первый полет прототип «XA-26-DE» (серийный номер № 41-19504), американского ударного самолета «Douglas» «XA-26» «Invader», оснащенного двумя двигателями «Pratt&Whitney» «R-2800-27» взлетной мощностью 2000 л.с., расположенными в больших подкрыльных гондолах, под управлением летчика-испытателя Бена Ховарда (Ben O.Howard). Двигатели приводили во вращение трехлопастные воздушные винты изменяемого шага с большими обтекателями. Первый полет прошел без проблем, что побудило Ховарда сообщить представителям Авиакорпуса армии СШA, что самолет готов к выполнении своих обязанностей. К сожалению его восторженная оценка была нереалистична, и до поступления «A-26» на вооружение прошло еще около двух лет (14948).

10 июля 1942 главнокомандующий ВМС США, адмирал Эрнест Дж Кинг, упорядочивает работу морских пограничных командиров ВМС США, чтобы создать систему, при которой коммерческие авиаторы могут сообщать о результатах наблюдений за п/л. К ноябрю в работе принимают участие пять крупнейших американских авиакомпаний, Naval Air Transport Service, Air Command Transport Армии США и британские летающие лодки на трансатлантических маршрутах.

10 июля 1942 нацистские доктора в Освенциме выбрали около 100 узниц для медицинских экспериментов (4962).

Авиапромышленность:

11 июля 1942 Бендерский подготовил Справку по Основным производственным дефектам по самолетам Ил-2 (1649,288).

Основные производственные дефекты по самолетам Ил-2

1. Течь труб водосистемы, идущих к радиатору в местах сварных швов, вследствие некачественной сварки. Дефект массовый, приводит к вытеканию воды из системы, к перегреву мотора и невыполнения боевого задания.

2. Течь горючего из бензопроводки вследствие плохого качества монтажа. Дефект массовый, не исключена возможность пожара в воздухе.

3. Травление воздушной системы вследствие ее негерметичности, особенно при низких температурах. Дефект массовый, приводящий к отказам пневмосистемы и тормозов.

4. Трещины среднего узла ломающегося подкоса шасси. Дефект в основном на продукции завода 18.

5. Разрыв маслопетрофлексов, идущих к радиатору, вследствие плохого качества и плохой заделки наконечников (только на Брянском фронте в январе зафиксировано 12 случаев). Дефект массовый, приводит к срыву выполнения боевых заданий, авариям моторов и самолетов.

6. Выбрасывание масла из РС-7 и замасливание козырька пилота - дефект массовый, приводящий к ухудшению обзора вперед, что снижает боевые качества самолета.

7. Срез крепления бронированных капотов и люков из-за плохой подгонки

8. Трещины передних кронштейнов крепления пулеметов ШКАС в местах сварки

9. Лопаются бронированные шланги тормозов (на самолетах завода 18). Только в 606 шап зарегистрировано 9 случаев

10. Проколы тормозной камеры вследствие небрежного монтажа пружины, скрепляющей тормозные секции (на самолетах завода 19). В 606 шап обнаружено 8 случаев.

11. Заплывают лобовые стекла фонаря л (появление режущих цветов), вследствие накачественного материала склейки. дефект выявлен на последних самолетах выпуска завода 16. искажает обзор вперед и снижает боевые качества самолетов.

Дефекты в п. 4, 7, 8, 9, 10 приводят к преждевременному выходу матчасти из строя и срыву боевых заданий.

Составлено по материалам инспекции ВВС КА - о конструктивно-производственных дефектах самолета Ил-2, выявленных в процессе эксплуатации за 1 кв. 1942.

Верно: Бендерский (1649,288).

11 июля 1942 А.С.Я. писал письмо N Н-36/2655 ГИ ВВС Репину:

"В целях обеспечения самолетов устройствами для защиты от обледенения, приказом НКАП от 2 июля с.г. заводы 84, 23 и 22 обязаны оборудовать по одному самолету противообледенителями и провести их испытания при непосредственном участии ЛИИ и НИИ ВВС в следующие сроки:

завод 84 по ПС-84 - окончание монтажа - 15 июля, испытания - к 15 августа

завод 23 по Ил-4 - 1 августа, 1 сентября

завод 22 по Пе-2 - 1 августа, 1 сентября (1633,143).

11 июля 1942 г. А.И.Репин утвердил Заключение на проект истребителя на базе Су-6 М-71Ф. Самолет не получил одобрения из-за низких летных данных. Схема бронирования почему-то тоже оценили как неудовлетворительную. Тем не менее истребитель начали строить, однако дальнейшего развития не последовало. Он мог бы успешно использоваться для борьбы с более скоростными модификациями самолета Ju-88, имевшими и более мощное оборонительное вооружение. Но ко времени реальной постройки истребителя эти немецкие самолеты стали исчезать с Восточного фронта. К решению бомбардировочных задач все чаще привлекались Не 111 и истребители-бомбардировщики FW 190, успешными противниками которых являлись Ла-7 и Як-9 с мотор-пушками 37-мм калибра (6406).

11 июля 1942 года Главный инженер ВВС КА генерал-лейтенант А.И. Репин утвердил «Заключение по эскизному проекту одномоторного одноместного пушечного истребителя с М-71 П.О.С.».

Согласно эскизному проекту самолет предназначался для ведения активного воздушного боя с самолетами противника, а в перегрузочном варианте мог использоваться для борьбы с танками противника.

Самолет, являясь уменьшенным (по размерам и массе) аналогом одноместного штурмовика Су-6, представлял собой свободнонесущий моноплан смешанной конструкции, с низко расположенным крылом, нормальным оперением и убирающимся в полете шасси.

Фюзеляж - типа монокок, выклеен из шпона. Внутри фюзеляжа, под полом кабины пилота располагался бензобак на 400 кг топлива. Крышка фонаря кабины откидывалась вправо. В обтекателе фонаря были предусмотрены окна для обзора задней полусферы. В хвостовой части фюзеляжа размещалось радиооборудование, кислородный баллон, аккумулятор и т.д.

Крыло двухлонжеронной конструкции состояло из центроплана и двух отъемных консолей. Центроплан имел цельнометаллическую конструкцию, а консоли - смешанную (лонжерон - металл, нервюры, стрингеры и обшивка - дерево). Элероны - каркас металлический, обтянутый полотном, на левом элероне - триммер. Для обеспечения боковой устойчивостью на закритических углах атаки крыло имело автоматические предкрылки.

Стабилизатор и киль были выполнены из дерева, причем киль — заодно с фюзеляжем. Стабилизатор вставлялся в специальный вырез в хвостовой части и крепился по контуру болтами. Рули металлические с полотняной обшивкой, имели весовую компенсацию и были снабжены триммерами.

Шасси - трехопорное с хвостовым колесом. Основные опоры убирались в центроплан назад, с поворотом колес на 90°. Уборка и выпуск шасси при помощи гидросистемы.

Двигатель М-71 (Nвзл=2000 л.с.) крепился к стальной сварной мотораме. Патрубки выхлопного коллектора - реактивного типа. Регулировка охлаждения цилиндров двигателя осуществлялась при помощи подвижных «юбок». Всасывающий патрубок приводного центробежного нагнетателя располагался над мотором и вписывался в контур капота. Масляные радиаторы размещались в центроплане, температура масла регулировалась створками.

Вооружение самолета в нормальном варианте состояло из двух крыльевых пушек ВЯ-23 с суммарным боезапасом 160 патронов и синхронного пулемета БС-12,7 с боезапасом 300 патронов.

Пилот был защищен от обстрела сзади бронеспинкой толщиной 12 мм и заголовником — 8 мм. Защита спереди — прозрачная броня, двигатель и стальной щиток толщиной 8 мм.

Основные расчетные данные истребителя с М-71

| Длина самолета, мм | 8830 |
| --- | --- |
| Размах крыла, мм | 12100 |
| Площадь крыла, м2 | 22,5 |
| Масса самолета, кг |  |
| пустого | 2967 |
| нормальная полетная | 3775 |
| Максимальная скорость, км/ч |  |
| у земли | 502 |
| на Н=6000м | 602 |
| Время набора Н=5000 м, мин | 5,1 |
| Время виража на Н=0 м, с | 20,6 |
| Практический потолок, м | 10500 |
| Дальность полета на V=0.9Vmax. км | 700 |
| Длина разбега, м | 223 |

(15578).

11 июля 1942 года Главный инженер ВВС КА генерал-лейтенант А.И.Репин утвердил «Заключение по эскизному проекту одномоторного одноместного пушечного истребителя с М-71».

Согласно эскизному проекту самолет предназначался для ведения активного воздушного боя с самолетами противника, а в перегрузочном варианте мог использоваться для борьбы с танками противника.

Самолет, являясь уменьшенным (по размерам и массе) аналогом одноместного штурмовика Су-6, представлял собой свободнонесу-щий моноплан смешанной конструкции, с низко расположенным крылом, нормальным оперением и убирающимся в полете шасси.

Фюзеляж - типа монокок, выклеен из шпона. Внутри фюзеляжа, под полом кабины пилота располагался бензобак на 400 кг топлива. Крышка фонаря кабины откидывалась вправо. В обтекателе фонаря были предусмотрены окна для обзора задней полусферы. В хвостовой части фюзеляжа размещалось радиооборудование, кислородный баллон, аккумулятор и т.д.

Крыло двухлонжеронной конструкции состояло из центроплана и двух отъемных консолей. Центроплан имел цельнометаллическую конструкцию, а консоли - смешанную (лонжерон - металл, нервюры, стрингеры и обшивка - дерево). Элероны - каркас металлический, обтянутый полотном, на левом эле-

роне - триммер. Для обеспечения боковой устойчивостью на закри-тических углах атаки крыло имело автоматические предкрылки.

Стабилизатор и киль были выполнены из дерева, причем киль -заодно с фюзеляжем. Стабилизатор вставлялся в специальный вырез в хвостовой части и крепился по контуру болтами. Рули металлические с полотняной обшивкой, имели весовую компенсацию и были снабжены триммерами.

Шасси - трехопорное с хвостовым колесом. Основные опоры убирались в центроплан назад, с поворотом колес на 90°. Уборка и выпуск шасси при помощи гидросистемы.

Двигатель М-71 (Мвзл=2000л.с.) крепился к стальной сварной мотораме. Патрубки выхлопного коллектора — реактивного типа. Регулировка охлаждения цилиндров двигателя осуществлялась при помощи подвижных «юбок». Всасывающий патрубок приводного центробежного нагнетателя располагался над мотором и вписывался в контур капота. Масляные радиаторы размещались в центроплане, температура масла регулировалась створками.

Вооружение самолета в нормальном варианте состояло из двух крыльевых пушек ВЯ-23 с суммарным боезапасом 160 патронов и синхронного пулемета БС-12,7 с боезапасом 300 патронов.

Пилот был защищен от обстрела сзади бронеспинкой толщиной 12 мм и заголовником - 8 мм. Защита спереди - прозрачная броня, двигатель и стальной щиток толщиной 8 мм.

Основные расчетные данные истребителя с М-71

Длина самолета, мм................. 8830

Размах крыла, мм .................... 12100

Площадь крыла, м2 .................... 22,5

Масса самолета, кг: пустого......................................... 2967

нормальная полетная............. 3775

Максимальная скорость, км/ч: у земли........................................... 502

на Н=6000м ................................. 602

Время набора Н=5000 м, мин ...5,1 Время виража на Н=0 м, с .... 20,6

Практический потолок, м..... 10500

Дальность полета

на У=0.9Утах. км ........................ 700

Длина разбега, м........................ 223 (11754)

11 июля 1942 вышел приказ НКАП N 512с "О мероприятиях по повышению огнестойкости самолетов" в исполнение постановления ГКО M 1995с от 6 июля 1942:

1. Директору завода 292 обеспечить к 1 августа выпуск 10 самолетов Як-1 с трудновоспламенимым покрытием деревянных и обтянутых полотном частей самолетов.

3. Этим же постановлением ГКО обязал

1. ВВС Новикова к 10 августа провести испытания самолетов с трудновоспламенимым покрытием в боевых условиях и в НИИ ВВС (1571,15).

11 июля 1942 вышел приказ НКАП № 510с:

З-ду Точизмеритель им. Молотова НКАП присвоить № 384,

з-ду ОЗПО НКАП присвоить № 452.

Дементьев (1571, 3).

11 июля 1942 г. по приказу № 510с заводу «Точизмеритель» (ГС Завод № 384 ИМ. Молотова НКАП, НКМ, ГС завод «Точизмеритель» им. Молотова НКТП, НКОП, Натальинский стекольный завод, АООТ, ОАО «Натальинский стекольный завод» /г. Москва ул. Н. Сыромятники, 11; н/п Мончаж Свердловской обл./ /623320 пгт. Натальинск Красноуфимского р-на Свердловской обл. ул. Советская, 4 тел. 23-100,40-740/) присвоено наименование ГС завод № 384 НКАП в системе 5ГУ.

В Москве на старой площадке образован филиал завода, который в 04.1942 г. преобразован в самостоятельный завод № 382.

По приказу № 572с/1206 от 24.10.1944 г. завод передан с 1.11.1944 г. в НКМ. Далее это- Натальинский стекольный завод.

В 1957-58 г. завод выпускал ламповое и фонарное стекло, детали авиационных приборов (ампулы ПК и креноскопы), осваивал новые изделия. В 1962 г. начат выпуск рассеивателей и молочно-накладного стекла. В 1971 г. начата реконструкция завода, построены новые корпуса.

В 1993 г. Натальинский стекольный завод акционирован и преобразован в АООТ, а затем- в ОАО. В 1995-97 г. завод на лето прекращал работу, работники распускались в отпуска без содержания.

Производство (2000-е): стеклянные светотехнические изделия.

Численность персонала (1943 г.)- 1070 чел., (2001 г.)- 570 чел., (2005 г.)- 540 чел.

Директор (-02.1938-43 Г.)- Л.И. Гольдберг, (1943 г.-)- П.П. Волков, (1944 г.-> М.А. Томашевский, (1957 г.-> К.Д. Крупенников, (1969 г.)- Р.Н. Демчук, (1971 г.)- П.П. Ивахненко. Гендиректор (2002 г.)- Н.П. Бушуев, (2004-06 г.-)-B.Н.Саликов.

Гл. инженер (2.02.1938 г.-)- В.А. Абрамович.139

Гл. механик (1930-е)- Н.Б. Валаев.

Производство: термометры авиационные воздушные (1936).

Артель «Возрождение», Артель им. С.М. Кирова, Натальинский стекольный завод

В 1871 г. И.А. Шевелиным недалеко от Красноуфимска основан стекольный завод. Выпускал оконное стекло, посуду, вино-водочную тару, парфюмерную и аптечную посуду. Перед революцией хозяином завода был сын А.И. Шевелин.

После революции завод национализирован. В 1926 г. завод закрыт, деревянные здания заводоуправления и клуба разобраны и отправлены на Зиновьевский стекольный завод.

Затем завод восстановлен в форме артели «Возрождение». В 1929 г. начата реконструкция завода: расширены площади, строится ванная печь непрерывного действия, установлен локомобиль. В 1935 г. артели присвоено имя C.М.Кирова.

После начала войны был освоен выпуск новой продукции- фляжек для армии. Затем сюда был эвакуирован из Москвы завод «Точизмеритель» и по приказу № 5 10с от 11.07.1942 г. объединенный завод получил наименование ГС завод №384 НКАП (11982).

11 июля 1942 г. ОЗПО по приказу № 5 10с присвоено наименование ГС завод № 452 НКАП в 5ГУ. По приказу № 605сс от 23.10.1944 г. завод с 1.10.1944 г. передан в 17ГУ. Станкостроение. В 1947 г. - в ведении МАП.

Позднее передан из НКАП в другое ведомство (к 1951 г.).

Директор (10.1937; 8.03.1938-09.1943 г.-)- И.И. Цагшин.

Гл. инженер (06.1938 г.)- А.С. Дроздов (11982).

Другие оборонные отрасли:

11 июля 1942 года с целью одобрения проводимых работ и помощи в развертывании серийного производства реактивного вооружения, созданного специалистами АНИОПа, на “Ржевском полигоне” были проведены показательные боевые стрельбы 280-мм фугасных мин миномета тяжелого вооружения “МТВ” для командования Ленинградского фронта, областного и городского комитетов ВКП (б). Для стрельб были представлены мины ГМ-280 со следующими характеристиками: общий вес окончательно снаряженной мины - 82 кг; вес ВВ - 48 кг; вес порохового заряда - 6,5 кг; вес металлического корпуса со взрывателем - 27,5 кг. Батарея МТВ состояла из восьми штатных 280-мм фугасных мин. Стрельбы выполнялись с одной металлической рамы ГМ-320-2М с четырьмя снаряженными ящиками на ней и двух деревянных рам ГМ-320-2, на каждой из которых было установлено по два снаряженных ящика. Мины ГМ-280 были изготовлены заводом им. Ленина и заводом №232 (“Большевик”), деревянную укупорку ГМ-280-1Д и деревянные рамы ГМ-320-2 изготовила Третья мебельная фабрика, пороховые шашки - завод №522, пульт управления огнем (переключатель) был произведен заводом №218. Стрельба со всех установок производилась при одинаковом угле возвышения в 42 градуса (6403, 42).

11 июля 1942 г.

ГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 92 лист 76 – 73

СЕКРЕТНО.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 513с

г. Москва

"11" июля 1942 г.

О материально-техническом обеспечении программы производства танков Т-34 в июле месяце.

Для выполнения плана выпуска танков Т-34 по суточному графику ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику Главснаба т. РОЗИНУ обеспечить бесперебойное снабжение заводов в соответствии с утвержденным мною ежесуточным графиком и номенклатурой материалов и изделий и создать на заводах до 20 июля с.г. не менее 10-ти переходящего запаса по этим материалам и изделиям.

2. Зам. начальника 1-го отдела т. ДАВТЯН и заместителю начальника Металлургического отдела т. СЕРЕДИНУ обеспечить поставку заводам траков, дизельмоторов, форсунок, насосов и вооружения по утвержденному мною графику, для обеспечения полностью программы июля месяца и создания необходимого переходящего запаса на август месяц.

3. Назначить ответственным за снабжение отдельными материалами и изделиями по НКТП следующих работников:

а) по клапанной и дисковой стали – т. ЮДИНА;

б) по радиаторной ленте, трубке, дюралюминиевым пруткам, алюминию, алюминиевой сетке – т. ТРОИЦКОГО;

в) по обрезинке катков и ленте феррадо – т. ПЫХТИНУ;

г) по электрооборудованию и радиаторам – т. ФАРБМАНА;

д) по топливу – т. БРАВЕРМАН;

е) по аммиаку – т. ФРАНЦМАН;

ж) по тракам – т. СЕРЕДИНА;

з) по дизелям, форсункам и насосам – т. МАГИДСОН;

и) по вооружению – т. ВОРОБЕЙЧИК;

к) по шарикоподшипникам – т. ЗЕЛЬМАНСОН.

Предупредить указанных товарищей, что они несут персональную ответственность за бесперебойное, в соответствии с утвержденным суточным графиком, снабжение танковых заводов и за создание на заводах установленного минимума переходящего запаса.

По заводу № 183

1) Начальнику Главснаба т. РОЗИНУ, директору завода т. МАКСАРЕВУ и начальникам контор Главснаба: Челябинской – т. МАГАРИЛЛ; Новосибирской – т. ВЯЗЕМСКОМУ, Свердловской – т. НАГОРНОМУ, Саратовской – т. ДРОНОВУ, Куйбышевской – т. ДЕДОВУ, Московской – т. БЕЙЗЕР, Ярославской – т. ГОРБАЧЕВУ, Чкаловской – т. ОСИПОВУ обеспечить отгрузку и доставку недостающих на июльскую программу дефицитных материалов и изделий в количествах и сроки отправки и поступления на завод, согласно приложению № 1.

2) Зам. начальника 1-го отдела т. ДАВТЯН, директору Кировского завода т. МАХОНИНУ и ст. ведущему инженеру 1-го отдела т. МАГИДСОН обеспечить отгрузку с Кировского завода дизельмоторов В-2 и доставку их на завод № 183 в следующие сроки:

до 11.VII.42 г. – 110 шт.

с 11 по 15.VII.42 г. по 24 шт. в сутки, всего 120 шт.

с 16 по 20.VII.42 г. по 25 шт. в сутки, всего 125 шт.

с 21 по 25.VII.42 г. по 27 шт. в сутки, всего 135 шт.

с 26 по 31.VII.42 г. по 30 шт. в сутки, всего 170 шт.

3) Начальнику диспетчерской службы Наркомата т. ВОРОБЕЙЧИК обеспечить дополнительную, к ранее уже отправленным маршрутам, не позднее 20.VII отгрузку 2-х маршрутов с пушками по 120 шт. в каждом с завода № 92 и отгрузку дополнительно 500 шт. пулеметов, а Главснабу (Отдел перевозок) обеспечить быстрое продвижение маршрутов с артсистемами, отправленных из Горького в Нижний Тагил № 91/3850 от 31.VI, № 91/3747 от 3.VII и № 91/3852 от 7.VII. 42 г.

По Сталинградскому Тракторному заводу

1) Начальнику Главснаба т. РОЗИНУ, директору Сталинградского тракторного завода т. ЗАДОРОЖНОМУ и начальникам контор Главснаба: Московской – т. БЕЗЕР, Новосибирской – т. ВЯЗЕМСКОМУ, Челябинской – т. МАГАРИЛЛ, Свердловской – т. НАГОРНОМУ, Куйбышевской – т. ДЕДОВУ, Саратовской – т. ДРОНОВУ, Ярославской – т. ГОРБАЧЕВУ обеспечить доставку недостающих на июльскую программу дефицитных материалов и изделий в количествах и в сроки отправки и поступления на завод, согласно приложению № 2.

2) Зам. начальника 1-го отдела т. ДАВТЯН, директору завода № 76 т. КОЧЕТКОВУ, директору Кировского завода т. МАХОНИНУ и ст. ведущему инженеру 1-го отдела т. МАГИДСОН:

а) обеспечить отгрузку до 15.VII.с.г. с завода № 76 моторов В-2 в количестве 24 штук, а отделу перевозок Главснаба обеспечить доставку указанных моторов на СТЗ не позднее 25.VII.42 г.;

б) обеспечить отгрузку насосов и форсунок СТЗ с Кировского завода в количестве 140 комплектов в следующие сроки:

до 11.VII.42 г. – 20 компл.

с 12 по 15.VII.42 г. – 35 компл.

с 16 по 20.VII.42 г. – 35 компл.

с 21 по 24.VII.42 г. – 25 компл.

с 25 по 28.VII.42 г. – 25 компл.

Начальнику Главснаба т. РОЗИНУ обеспечить переброску насосов и форсунок в указанных количествах самолетами;

в) обеспечить отгрузку СТЗ с Кировского завода штамповок коленчатых валов в количестве 250 шт. в следующие сроки:

до 17.VII.1942 г. – 150 шт.

до 22.VII.1942 г. – 100 шт.

Ответственность за своевременную отгрузку коленчатых валов возлагаю на директора Кировского завода т. МАХОНИНА, а ответственность за доставку первой парти коленчатых валов в количестве 150 шт. в срок до 27.VII.42 г. и второй партии к 1.VIII.42 г. возлагаю на начальника Отдела перевозок Главснаба.

3) Начальнику Диспетчерской службы НКТП т. ВОРОБЕЙЧИК обеспечить отгрузку для СТЗ вооружения в следующие сроки:

до 20.VII.42 г. – 120 пушек, 400 пулеметов, 30 огнеметов,

с 20.VII по 25.VII.42 г. – 120 пушек и 10 огнеметов

и доставку их на завод не позднее 29.VII.1942 года.

По заводу № 112

1) Начальнику Главснаба т. РОЗИНУ, директору завода № 112 т. РУБИНЧИК и начальникам контор Главснаба: Московской – т. БЕЗЕР, Новосибирской – т. ВЯЗЕМСКОМУ, Челябинской – т. МАГАРИЛЛ, Свердловской – т. НАГОРНОМУ, Куйбышевской – т. ДЕДОВУ, Саратовской – т. ДРОНОВУ, Ярославской – т. ГОРБАЧЕВУ обеспечить доставку недостающих на июльскую программу дефицитных материалов и изделий в количествах и в сроки отправки и поступления на завод, согласно приложению № 3.

2) Заместителю начальника 1-го отдела т. ДАВТЯН, заместителю начальника Металлургического отдела т. СЕРЕДИНУ, директору СТЗ т. ЗАДОРОЖНОМУ, директору завода № 76 т. КОЧЕТКОВУ, начальнику 3-го Главного Управления т. ХАБАХПАШЕВУ обеспечить:

а) изготовление траков на СТЗ и отправку их заводу № 112 в количестве 200 комплектов по следующему графику:

до 15.VII.1942 г. – 140 компл.

с 16 по 20.VII.42 г. – 60 компл.

Директору завода № 112 т. РУБИНЧИК и начальнику отдела перевозок Главснаба обеспечить доставку каждой отгруженной партии траков в течение 5 суток с момента отправки.

б) Обеспечить отгрузку моторов В-2 с завода № 76 заводу № 112 по следующему графику:

до 11.VII.42 г. – 20 шт.

с 11 до 15.VII – 65 шт.

с 16 до 20.VII – 65 шт.

с 21 до 25.VII – 65 шт.

с 26 до 31.VII – 85 шт.

Всего 300 шт. моторов.

Ответственность за своевременную и полную отгрузку моторов возлагаю на директора завода № 76 т. КОЧЕТКОВА и на ст. ведущего инженера 1-го отдела т. МАГИДСОН. Ответственность за доставку моторов на завод № 112 в течение 6 суток с момента отправки возлагаю на начальника Отдела перевозок Главснаба.

в) Обеспечить изготовление на заводе № 177 для завода № 112 окончательно обработанных погонов в количестве 250 комплектов (кроме отгруженных в первой декаде июля), подачу и доставку их на завод № 112 по следующему графику:

с 10 до 15.VII.42 г. – 70 компл.

с 16 до 20.VII.42 г. – 60 компл.

с 21 до 25.VII.42 г. – 60 компл.

с 26 до 31.VII.42 г. – 60 компл.

Ответственность за изготовление по установленному графику погонов возлагаю на нач. 3-го Главного Управления т. ХАБАХПАШЕВА и директора завода № 177 т. ВОЛКОВА, а ответственность за доставку погонов на завод № 112 в установленные сроки возлагаю на начальника сектора кооперирования 1-го отдела НКТП т. МАТВЕЕВА и ст. ведущего инженера по заводу № 112 т. ФРАДКИНА.

г) Начальнику сектора кооперирования 1-го отдела т. МАТВЕЕВУ и ст. ведущему инженеру т. ФРАДКИНУ обеспечить поставку заводу № 112:

1) с завода № 113 коробок перемены передач, главных и бортовых фрикционов и поворотных механизмов в количестве 320 комплектов (по 11 компл. в сутки);

2) с ГАЗа радиаторов водяных и масляных 300 компл. (по 10 – 11 компл. в сутки) и поковок балансиров и кривошипов 350 компл. (по 12 компл. в сутки).

По заводу № 174

1) Начальнику Главснаба т. РОЗИНУ директору завода № 174 т. КАЦНЕЛЬСОН и начальникам контор Главснаба: Куйбышевской – т. ДЕДОВУ, Свердловской – т. НАГОРНОМУ, Новосибирской – т. ВЯЗЕМСКОМУ, Челябинской – т. МАГАРИЛЛ обеспечить доставку недостающих на июльскую программу дефицитных материалов и изделий в количествах и сроки отправки и поступления на завод, согласно приложению № 4.

4. Директорам заводов № 255 т. МОРОЗ, № 254 т. КОЗЛОВУ обеспечить выпуск электрооборудования в количествах и в сроки, обеспечивающие выполнение графика поставок согласно приложениям к настоящему приказу.

5. Директору Кировского завода т. МАХОНИНУ и директору завода № 112 т. РУБИНЧИК обеспечить поставку полуфабрикатов и деталей для заводов № 255 и № 254 по согласованному с заводами графику, с расчетом полного обеспечения потребности для выполнения задания по настоящему приказу.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю:

а) по Главснабу на Заместителя Наркома т. ЗЕРНОВА;

б) по 1-му отделу на Заместителя Наркома т. СТЕПАНОВА;

в) по Металлургическому отделу на Заместителя Наркома т. ПОПОВА.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись И. ЗАЛЬЦМАН (21217).

11 июля 1942 английский Ocean Freedom из отправленного 27 июня 1942 года конвоя PQ-17, который вёз в СССР, в том числе, 25 английских тяжелых танков и был разгромлен, прибыл в Архангельск. На его борту находилось 5 Churchill II и 5 Churchill III.

После разгрома конвоя PQ-17 в поставках последовала долгая пауза. Следующая партия пришла с конвоем PQ-18, прибывшем в Архангельск 21 сентября 1942 года. На этот раз до портов добралось 74 Churchill. Этот конвой стал последним, в котором прибыли Churchill II. Английские источники утверждают, что всего в СССР было отправлено 45 Churchill II, из которых прибыли на место 26 штук. Цифра эта несколько отличается от реальности: из 74 танков, прибывших с конвоем PQ-18, к Churchill II относилось 15 машин. В общей же сложности поступило 20 таких танков, из них 19 отправили в 50-й гвардейский тяжелый танковый полк. Еще один танк оказался в составе 194-й учебной танковой бригады.

Разгром конвоя PQ-17 была лишь началом серии неудач, которые преследовали Churchill в СССР. К моменту, когда танки только разгружались в порту Архангельска, стали поступать весьма тревожные новости из Англии. Для начала, инженер-полковник Ковалёв сообщил, что у танков с 6-фунтовыми пушками есть проблемы, связанные с механизмом вертикальной наводки орудия. У одной машины такая проблема обнаружилась при разгрузке. Во время движения машины в порту Бакарица от тряски картер механизма поворота треснул. Хотя виновником был назначен воентехник 2-го ранга И.Ф. Лоленко, по факту виноватыми стоит считать англичан, которые об имевшемся дефекте не предупредили. Еще одной извечной проблемой танков «Черчилль» были крылья. У половины танков они при разгрузке оказались помятыми.

Более существенной проблемой стало то, что двигатели танков нередко ломались. Об этой проблеме англичане знали, и связана она была отчасти с модернизацией танков. Из-за разгрома конвоя PQ-17 нужного количества запчастей не прибыло, в результате уже к концу августа 1942 года на один боеспособный танк стало меньше. Еще одной проблемой оказалось то, что эксперт по Churchill также не прибыл. Им, несмотря на возражения Главного автобронетанкового управления Красной армии (ГАБТУ), англичане назначили капитана Римингтона, но тот попал в немецкий плен. Вместо него был назначен капитан Кокс, который прибыл в СССР вместе с конвоем PQ-18 (17691).

11 июля 1942, генерал-майор Лебедев направил председателю арткома ГАУ Хохлову письмо, в котором писал:

«В связи с тем, что количество имеющихся трофейных немецких машин „Артштурм“, пригодных для дальнейшей эксплуатации (после ремонта) исчисляется единицами, считаю установку на них 122-мм гаубицы обр. 1938 г. и испытание опытного образца такой установки, нецелесообразным» (12688).

11 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2012 О производстве танков, танковых дизелей, моторов, корпусов и о материально-техническом обеспечении танковой промышленности в III квартале 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 1-21, 22-132 (11012).

11 июля 1942 года была подготовлена справка:

Прокатное оборудование завода № 38 НКВ эвакуировано на Нытвенский металлопрокатный завод (ныне завод № 54 НКВ) (9211).

11 июля 1942 года вышел приказ № 457с НКБ

Бывшему Ремонтно-механическому заводу Комбинату № 392, выделенному в самостоятельный уставной завод НКБ присвоить № 573 (5906, 25).

Армия:

11 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 11 июля наши войска вели бои с противником западнее Воронежа, в районе Кантемировка и на Лисичанском направлении.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Наши части, действующие западнее Воронежа, наносят противнику огромные потери. Гвардейцы части, которой командует тов. Чухин, уничтожили 2.500 немецких солдат и офицеров, 10 танков, 3 броневика, 47 орудий разных калибров, 10 миномётов, 25 пулемётов, 17 автомашин и 4 тягача. Танкисты части, которой командует тов. Черниенко, за несколько дней уничтожили 72 орудия и до 4.000 солдат и офицеров противника. Экипаж танка в составе тт. Богомолова, Пшенина и Берта уничтожил 2 немецких танка и свыше 100 гитлеровцев. Командир танка лейтенант Рожикин за последние несколько дней участвовал в трёх боях и уничтожил 2 немецких танка и 3 противотанковых пушки.

На одном из участков Калининского фронта наши части выбили немцев из населённого пункта П. На поле боя остались сотни вражеских трупов. Уничтожено 5 немецких танков, 2 орудия, 3 тягача, 15 повозок с боеприпасами и 13 машин с пехотой противника. На другом участке наши танкисты во взаимодействии с пехотой уничтожили 2 немецких танка, 4 противотанковых орудия и 8 пулемётов. Немцы потеряли убитыми свыше 150 солдат и офицеров. Другая группа наших танкистов, действовавшая на том же участке, уничтожила 3 тяжёлых немецких танка, 2 противотанковых орудия и до 200 гитлеровцев.

Артиллерийская батарея младшего лейтенанта Лысенко уничтожила 7 немецких ДЗОТов, миномётную батарею и 8 пулемётов.

Группа наших разведчиков под командованием капитана Короткова совершила внезапный налёт на немецкий гарнизон в деревне Т. В ожесточённой схватке гарнизон был разгромлен. Противник потерял убитыми 40 солдат и двух офицеров. Нашими бойцами захвачены 3 пулемёта, винтовки, автоматы и другое вооружение.

Отряд витебских партизан под командованием тов. Ш. истребил 150 оккупантов, поджёг 3 немецких танка и 10 автомашин.

Пленный солдат 110 полка 112 немецкой пехотной дивизии Адольф Шульц рассказал: «Дорога Гомель — Брянск подвергается постоянным нападениям партизан. Они совершают налёты не только на мелкие транспорты и группы солдат, но и на крупные подразделения и колонны. В целях предосторожности военные власти ограничили железнодорожное движение. Поезда ходят только днём, но, не смотря на это, аварии и крушения не прекращаются. На всём протяжении пути по обеим сторонам дороги валяются разбитые паровозы и вагоны.

Бельгийские патриоты ведут борьбу против немецких оккупантов. В конце июня на станции Ледеберг взорвалось несколько бомб. Движение поездов было прекращено на несколько дней. В Граммоне произошёл взрыв в казарме эсэсовцев. В Брюсселе при отправке на Восточный фронт эшелона так называемых бельгийских «добровольцев» на вокзале взорвалась бомба. Имеются убитые и раненые.

Предприятия Наркомата миномётного вооружения с каждым днём увеличивают выпуск продукции. Завод, где директором тов. Полянцев, дал в июне месяце боеприпасов в два раза больше, чем в мае. На заводе, где директором тов. Раховский, 40 процентов рабочих-сдельщиков выполняют свыше двух норм в смену.» (14949).

11 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 11 июля наши войска вели ожесточённые бои с противником на подступах к Воронежу, в районе Кантемировка и на Лисичанском направлении.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Балтийском море потоплено 5 немецких транспортов общим водоизмещением в 46 тысяч тонн.

За 10 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 89 немецких танков, 400 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 3 батарей полевой артиллерии, взорвано три склада с боеприпасами, потоплены транспорт и сторожевой корабль, рассеяно и частью уничтожено до трёх батальонов пехоты противника.

На участке северо-западнее Воронежа наши войска вели упорные бои против немецко-фашистских войск. Танкисты, которыми командует тов. Задорожный, нанесли немцам ряд тяжёлых ударов. Они уничтожили 3 немецких танка, 32 орудия, 34 пулемёта, 31 миномёт и разгромили пехотный полк противника. В этом бою особенно умело действовал экипаж танка старшего политрука тов. Ракова, который уничтожил 4 тяжёлых орудия и до 200 гитлеровцев.

Танкисты части, где командиром майор Бойко, за два дня боевых действий уничтожили 3 немецких танка, 12 орудий, 34 повозки с боеприпасами и 860 солдат и офицеров противника.

На ряде участков Калининского фронта наши войска отражали атаки противника.Часть под командованием тов. Волынского стремительным ударом сломила сопротивление немцев и выбила их из одного населённого пункта. На поле боя остались сотни вражеских трупов. На другом участке миномётчики гвардейской части мощным залпом по наступающему противнику уничтожили до 150 гитлеровцев и 3 противотанковых орудия. Сменив позиции, бойцы-миномётчики снова открыли огонь и истребили до 200 солдат и офицеров противника и подбили 2 лёгких немецких танка.

Лётчик Борис Ковзан встретил в воздухе два немецких истребителя «Мессершмитт-109» и вступил с ними в бой. Плоскостью своей машины Ковзан таранил один немецкий самолёт. Другой истребитель противника не принял боя и скрылся.Это был третий успешный таран отважного, сталинского сокола.

Снайперы подразделения тов. Васильева в течение дня истребили 86 немцев. Особенно отличился снайпер тов. Солдаткин, уничтоживший в этот день 10 гитлеровцев.

Зенитная батарея лейтенанта Шашкова (западнее Воронежа) в один день сбила 2 немецких самолёта.

В неотправленном письме, найденном у убитого немецкого фельдфебеля Вольфганга Брауна, говорится: «Два месяца мы находились в селе Вознесенском. Не подумай, что это был отдых. В России для нас нигде нет спокойного тыла. Здесь для немецкого солдата всюду фронт. В казарме — фронт, в частном доме — фронт, на вокзале и в поезде — тоже фронт... Всевозможные неприятные неожиданности отравляют нам жизнь. Представь — человек уходит на несколько часов из казармы и пропадает навеки. Так исчезли Герберт Никель, Роберт Мюллер, Гельмут Лангмайер. Взрослые и дети, мужчины и женщины ненавидят нас так, как только люди способны ненавидеть... Теперь я опять на фронте. Перед каждым завоёванным селом и на центральной его площади можно видеть наспех сооружённое кладбище со свежими могилами наших солдат. К сожалению, их очень много».

Ниже публикуются выдержки из акта о зверствах немецко-фашистских мерзавцев над пленными бойцами Красной Армии: «На опушке леса у высоты Н. найдено 20 трупов зверски замученных гитлеровцами красноармейцев и командиров КраснойАрмии. Тела бойцов Вахромеева Б. А., Борисова В.Ф., Каинова Ахмеда, Батемова А.В. и Лицова М.А. изуродованы, половые органы и голени выжжены. Тело лейтенанта, личность которого установить невозможно, изрезано ножами. Фамилии остальных замученных также установить не удалось». Акт подписали: техник-интендант второго ранга Иванов, бойцы тт. Монов, Кулев, Болтачев, Петухов и Митюков.

В городе Франкфурт-на-Майне (Германия) суд приговорил к смертной казни немецкого инженера Генриха Масса и пять рабочих. Осуждённые обвинялись в организации диверсий на химических заводах «Адлерверке» и «Грисгейм-электрон» (14949).

11 июля 1942 в 21.15 четверка Ил-2 в сопровождении истребителей атаковала группу германо-финских кораблей и катеров. Несмотря на бодрые заявления, противник почти не пострадал, а катер VMV-11 огнем 40-мм «Бофорса» (шведский зенитный полуавтомат) сбил машину сержанта А. И. Кирова. Летчик погиб. Зато на следующий день 57-й ШАП взял реванш. В 12.15 пятерка «Илов», ведомая подп-ком Морозовым, нанесла удар 100-кг бомбами по финской канлодке «Хямеенмаа» и германской плавбатарее «Ост». Не повезло финнам: в их корабль угодила одна бомба и «попала, — как указывается в Боевом журнале Штаба ВМС Финляндии, — в носовую часть с левой стороны, разорвав борт вплоть до ватерлинии. Взрыв произошел во внутренних помещениях носовой части. Орудие «Мадсен» (датский 20-мм зенитный автомат) полностью выведено из строя. Носовое орудие (100-мм) выглядит целым, но не проворачивается. Потери в личном составе: 4 погибших и 9 раненых» (19854).

11 июля 1942 л АДД С.М.Алешин бомбардировал в районе ст. Чудово огневые позиции. Снизился до 600 м. Один мотор - загорелся. Заметив склад боеприпасов направил туда самолет. Погиб и ш В.А.Гончарук и с-р Н.А.Бобров. Посмертно - ГСС (438,850).

11 июля 1942 в боях под Сталинградом экипаж б во главе с сер. Н.И.Дивиченко был атакован в 8 км от цели и. Подбитый с загорелся. Направил на стоянку, бомбя и расстреливая. Стрелок Ежов был убит, радист - отстреливался. Увидев колонну заправщиков Дивиченко направил машину туда и сбросил последние бомбы. Взрыв подбросил самолет на кустарник, тот самортизировал и машина скатилась в овраг. экипаж остался див и перешел через линию фронта (438,850).

11 июля 1942, из-за больших потерь в танках, на восточный берег Дона переправилась 4-я гвардейская бригада, передав оставшиеся 3 КВ и 13 Т-60 24-й мотострелковой бригаде. 14 июля переправилась 54-я танковая бригада, передав оставшиеся 5 Т-34 и 5 Т-60 130-й танковой бригаде. Кроме танков, в распоряжение 130-й бригады были переданы мотострелковые батальоны 4-й гвардейской и 54-й танковых бригад.

Части 24-го танкового корпуса вели бои в районе Урыв вплоть до конца июля, а затем были отведены в тыл. По состоянию на вечер 25 июля части корпуса еще имели на ходу 13 танков, из них 7 Т-34 (12217).

11 июля 1942 фашисты захватили Лисичанск (Донбасс) (4962).

Внешняя политика:

11 июля в 1942 году в Вашингтоне подписывается американо-советское соглашение о распространении на СССР американской военной помощи (ленд-лиз) (14949).

11 июля 1942 года вышло Постановлением Секретариата ИККИ в целях улучшения организации оперативной работы ИККИ на заграницу в условиях войны решено выделить их Хозяйственно-Оперативного Управления ИККИ всю оперативную работу, связанную с заграницей, в самостоятельный Первый отдел, подчиненный непосредственно Генеральному Секретарю ИККИ Г.Димитрову (8983).

За рубежом:

11 июля 1942 1750 Ланкастеров атаковали Данциг (2100).

11 июля 1942 агентами ФБР одновременно арестованы 158 человек, обвиненных в сотрудничестве с Германией (4962).

Авиапромышленность:

12 июля 1942 вышел приказ НКАП N 517а/с:

"Для обеспечения выполнения правительственных заданий, возложенных на ГК Ермолаева:

1. Опытный самолетный завод ГК Ермолаева переведенное с территории завода 240, впредь именовать завод 134 с подчинение 7 ГУ" (1571,131).

12 июля 1942 г. по приказу НКАП № 517с территория «б» завода № 240 преобразована в самостоятельный опытный самолетостроительный ГС завод № 134 при 7ГУ НКАП. Заводу № 134 выделили, кроме того, здание Библиотечного института Наркомата Просвещения (10776).

12 июля 1942 г. по приказу № 517с территория «б» завода № 240 преобразована в самостоятельный опытный самолетостроительный ГС завод № 134 при 7ГУ НКАП. Заводу № 134 выделили, кроме того, здание Библиотечного института Наркомата Просвещения.

Работы по модернизации Ер-2: модификации с дизелями М-30, М-31, пассажирский Ер-20Н.

По приказу НКАП № 424с от 5.07.1944 г. большая часть оборудования, корпус «Г» и часть личного состава завода № 89 переданы заводу № 134 НКАП для укрепления его производственной базы.

После смерти Ермолаева в 03.1945 г. завод № 134 НКАП был передан со всеми работами как опытная база образованному ОКБ П.О. Сухого, назначенного гл. конструктором самолета Ер-2; сотрудники ОКБ Ермолаева переведены в ОКБ Сухого34. В состав завода № 134 7ГУ НКАП с 1.01.1945 г. (приказ 39с от 3.02.1945 г.) влит завод № 289 18ГУ НКАП гл. конструктора П.О. Сухого. Завод № 134 стал базироваться на разрозненных территориях: на основных территориях «а» и «б»- по Ленинградскому ш., 55, размещались КБ, часть производства и склады. Рядом находился корпус «г». В Тушино на территории «д» (площадка бывшего завода № 289), считавшейся филиалом завода № 134, находилось основное и вспомогательное производство, заводоуправление, склады.

По приказу № 341с от 14.08.1945 г. планировалось объединить филиал завода № 134 и филиал завода № 301 НКАП, а освободившиеся помещения передать Московской конторе Главснаба. Но по приказу № 371с от 8.09.1945 г. филиал завода № 301 передан в распоряжение завода № 156 для расширения работ по Ту-4.

По приказу № 290сс от 13.05.1946 г. часть помещений завода № 134: конструкторский корпус на территории «а» (бывший Дом ветерана Отечественной войны, построенный после 1812 г.) и часть ангара на территории «б», были отведены вновь образованному НИИ-2 (НИИАС).

По приказу № 393сс от 24.05.1949 г. все помещения на территориях «а» и «б» переданы НИИ-2.

В 1946 г. территория в Тушино (площадка бывшего завода № 289), находившаяся в ведении ГУ ИАС ВВС, была передана в подчинение НИИ-88 MB.

В 1946 г. на завод передано 386 единиц оборудования с завода Юнкерса в  г. Хальберштадт (Германия).

В конце 1949 г. завод № 134 полностью переведен в Тушино. В соответствии с пост. СМ СССР № 5185-1980сс от 14.11.1949 г. и приказом № 914сс от 18.11.1949 г. профиль завода был изменен, ОКБ Сухого закрыто и влито в ОКБ Туполева. Завод № 134 МАП передан как опытная база переведенному с серийного завода № 43 ОКБ-43 гл. конструктора И.И. Торопова, которое переименовано в ОКБ-134 МАП. Завод также стал называтся ЗОВ. По приказу № 621к от 18.11.1949 г. Торопов назначен и.о. директора завода. Уже в 12.1949 г. была выпущена партия установок вооружения конструкции ОКБ-43. По приказу № 171к от 3.03.1950 г. директором завода назначен Н.А. Семенов, а Торопов стал гл. конструктором- ответственным руководителем.

Работы по комплексным системам огневой защиты Ту-16 и Ту-95.

По приказу № 283сс/оп от 25.04.1955 г. с 1.04.1955 г. завод передан из 7ГУ в 6ГУ МАП. В 08.1957 г. завод № 134 с летным отрядом - в ведении 2ГУ МАП. В 1967 г. завод получил название МЗ «Вымпел». В 1975-78 г. имел наименование «предприятие-п/я» В-2248, затем- Р-6462.

С 1989 г. - МКБ «Вымпел», с 1991 г. - ГосМКБ «Вымпел». В соответствии с пост. Правительства Москвы № 686 от 27.07.1999 г. ГосМКБ «Вымпел» присвоено имя И.И. Торопова. В 2002 г. называлось ФГУП «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». Входило в Корпорацию ТРВ (2004 г.). По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ОАО вошло в число стратегических оборонных предприятий. Входило в состав Корпорации ТРВ (с~2004 г.). Указом Президента РФ в 01.2007 г. исключено из перечня стратегических предприятий.

1.04.1982 г. тематика УРВВ (К-73) и УРВП (Х-29) переведена из НПО «Молния» в МКБ «Вымпел» вместе с группой конструкторов (300 чел.) во главе с  Г.И. Хохловым.

В 1985 г. НИР «Клеенка» по разработке Р-27П. В начале 1990-х  г. - НИР «Ельник» по ракете РВВ-АЕ.

Головное предприятие по разработке УРВВ, УРВП, ЗУР. К 2005 г. создано более 40 типов ракет, более 200 образцов ПУ и установок вооружения.

Директор (07.1942-12.1944 г.)- В. Г. Ермолаев, (02.1945-11.1949 г.)- П.О. Сухой; И.О. директора (18.11.1949 г.-)- И.И. Торопов; (3.03.1950 г.-)- Н.А. Семенов, (1953-78 г.)- Ф. Г. Нестеров, (1978-81 г.)-  Г.Н. Мордвинов, (1981-84 г.)- П.А. Андреев, (1984-86 г.)- Л.И. Козловский, (1986 г.-)- A.M. Ильин. Руководитель (1981-2004 г.)-  Г.А. Соколовский. Гендиректор (2005 г.)- В.А. Рац.

Зам. гендиректора: по производству (1999 г.-)- A.M. Ильин; по ВЭД (2002 г.)- В.Н. Сычев.

Гл. конструктор (07.1942-12.1944 г.)- В. Г. Ермолаев {22.08.1909-31.12.1944}; и.о. (01.1945 г.-)- М.В. Орлов; (02.1945-11.1949 г.)- П.О. Сухой. Гл. конструктор/ ответственный руководитель (3.03.1950-12.1961 г.)- И.И. Торопов {25.02.1907-}, (12.1961-81 г.)- А.Л. Ляпин, (1981-92 г.)-  Г.А. Соколовский. Ген. конструктор (1992- 2005 г.-)-  Г.А. Соколовский {10.08.1934-}.

Зам. гл. конструктора (1980-е)- В.А. Пустовойтов.

Гл. конструкторы: А. Кегелес (Р-73), (1982-11.1986 г.)-  Г.И. Хохлов (УРВП; затем- гл. конструктор ОКБ «Звезда»), (2005 г.)- В. Г. Богацкий, (2005 г.)- В.К. Елецкий.

Начальник производства (-1961 г.)- А.Л. Ляпин.

Ведущие конструкторы: (1949 г.)- Б.С. Абрамович (ПВ-23).

Ведущие инженеры: (1944 г.)- Казанли, (1944 г.)- Сверчевский, (1944 г.)- Н.В. Синельников (Ер-20Н), (1946 г.)- Фисун (УТБ-2).

Летчики-испытатели: (1946 г.)- Фиксон, (1946 г.)- Шиянов.

Создано: система вооружения ПВ-23 «Звезда» ю 10 пушек НР-23 для Ту-4 (1949); кормовая стрелковая установка ДМ-20 для Ту-22 (1958); комплексы бомбардировочного вооружения: для Су-24М (1970), для МиГ- 25БМ (1978) (11982).

12 июля 1942 г. по приказу № 517с В 04-07.1942 г. территория «Б» завода № 240 (Завод № 240 ГВФ, НКАП, МАП, МОП, Завод опытных конструкций (ЗОК) НИИ ГВФ, Московский машиностроительный завод (ММЗ) «Стрела», ММЗ им. С.В. Ильюшина МАП, Авиационный Комплекс (АК) им. С.В. Ильюшина, АООТ, ОАО «АК им. С.В. Ильюшина» («Ил») /г. Москва ул. Красноармейская, 17; Ленинградское ш., 55 А (1947 г.)/ /125190  г. Москва Ленинградский пр., 45Г тел. 943-81-21/) была преобразована в самостоятельный опытный завод № 134 НКАП (11982).

12 июля 1942 г. по приказу № 517с за ОКБ Ермолаева окончательно закреплена в качестве опытной базы вся территория «б» завода № 240, которая была выделена в самостоятельный завод № 134 НКАП.

Руководитель (1930-02.1938 г.)- Р.Л. Бартини (арестован), (02.1938 г.-)- З.Б. Ценципер. Гл. конструктор (1939- 07.1942 г.)- В. Г. Ермолаев {22.08.1909-31.12.1944}.

Зам. руководителя (1938 г.)- М.В. Орлов.

Начальники бригад: Н.В. Синелыциков, В.В. Смирнов (11982).

12 июля 1942 л завода 301 Н.А.Балышев совершил поломку Як-7, т.к. по халатности при работе на малом газу убрал шасси (2108).

12 июля 1942 произошла катастрофа и был разбит опытный Ла-5 N 372100 с М-82 N 6501355 под управлением л А.А.Третьякова (2130).

12 июля 1942 г. из-за пожара двигателя опытный ЛаГГ-3 М-82 разбился. Летчик Третьяков погиб. При содействии КБ №№19 и № 289, ЛИИ и ЦИАМ удалось довести винтомоторную группу. Наряду с повышением надежности, важнейшим направлением совершенствования Ла-5 стало снижение веса. Замена электрозапуска мотора на воздушный дала экономию в 20 кг, улучшение качества склейки — еще 20, удаление груза в хвосте —15 кг, затем «подчистили» трубопроводы и проводку управления. В итоге взлетную массу удалось снизить с 3370 кг у опытной машины до 3200 кг в серии (11123).

Внедрялись прогрессивные техпроцессы, позволявшие увеличить темп выпуска Ла-5. Например, сначала капоты Ла-5 приходилось «выколачивать» вручную, но 1 июля 1942 г. были сданы первые штампы, обеспечившие ежесуточный выпуск деталей для 2 самолетов, а к концу месяца организовали новый участок с суточной производительностью 6 комплектов. То же происходило с литьем и горячей штамповкой. По всему планеру шла работа по замене дельта-древесины на обычную. В конечном итоге из «дельты» делали только силовые шпангоуты, лонжероны оперения и обшивку в особо нагруженных зонах. Без потери прочности удалось уменьшить вес самолета и его стоимость (11123).

Завод гарантировал наработку М-82А до ремонта 100 ч, но реально ресурс был меньше. Из-за ухудшения подгонки поршневых пар и колец в камерах сгорания нижних цилиндров скапливалось масло, мотор дымил и закапчивал весь фюзеляж. Но если не все скопившееся масло выбрасывалось через выхлопные патрубки, возникал жесткий удар на такте сжатия и, как следствие, обрыв шатуна или разрушение головки цилиндра. Применяемые на М-82 свечи ВГ-12 выдерживали по 5 ч, и в период интенсивных боев на один Ла-5 требовалось по 14 свечей в день. Проблема крылась в неудачной форме головок цилиндров: свечи постоянно находились в масле, от которого закапчивались, а на копоть оседал свинец из этилированного бензина (11123).

Первоначально Руководство по летной эксплуатации самолета Ла-5 М-82А разрешало держать взлетный режим (1700 л.с.) у земли в течение 5 минут. Опытный самолет на таком режиме разгонялся до 600 км/ч, а на номинале (1400 л.с.) только до 515 км/ч. Но если летчик увлекался и не выключал форсаж вовремя, новый мотор через 10 минут клинило, а сработанный не вытягивал и разрешенных 5 минут. Строевые летчики постоянно докладывали, что какой-либо Ла-5 их группы не вернулся из вылета по причине отказа мотора в бою. Проведенные в ЛИИ испытания подтвердили объективность претензий, и использовать форсаж в бою запретили. Без него скорость у земли упала до 505-510 км/ч, с 600 до 580 км/ч снизилась скорость на 2-й границе высотности, а время набора высоты 5000 м выросло с 5,2 мин у опытного самолета до 6,0 (11123).

До 12 июля 1942 года армия получила только семь ЛаГГов-3 с закрылками. До конца месяца было собрано еще 30 ЛаГГов без закрылков. Все самолеты двух последних производственных серий, собранные в Горьком летом 1942 года, были оснащены двигателями М-105ПФ. Общий выхлопной коллектор у них заменялся тремя сдвоенными патрубками. Снова на самолет поставили дополнительные бензобаки. Вооружение оставалось «облегченным»: пушка ШВАК и пулемет БС. Указом НКАП от 13 июля директор завода № 293 и главный конструктор М.И. Гудков должны были установить на ЛаГГ-3 новую пушку Березина калибра 20 мм, но в конце концов от этих планов отказались. Завод № 21 полностью перешел на выпуск истребителей Ла-5, пустив на эти цели весь запас готовых планеров ЛаГГ-3. Этого запаса хватило почти на полгода (11749).

12 июля 1942 года вышел приказ № 461с НКБ

Для выполнения срочных спецзаказов НКБ по спецавиабомбам:

Организовать в Москве филиал КБ-35. Филиал временно разместить в ЦИТМе НКБ (5906, 41).

Другие оборонные отрасли:

12 июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 92 лист 97 – 94

Сов.секретно.

ПРИКАЗ Народного Комиссара танковой промышленности Союза ССР № 515сс

г. Москва

"12" июля 1942 г.

О мерах помощи заводу № 112 Наркомтанкопрома.

Во исполнение постановления ГОКО за № 2003сс от 9.VII-с.г. по обеспечению выпуска танков Т-34 в III квартале с.г. на заводе № 112 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору завода № 112 тов. Рубинчику обеспечить поставку необходимого количества металла Горьковскому Автозаводу и заводу фрезерных станков для изготовления штамповок, деталей и узлов в соответствии с постановлением ГОКО, которым обязываются: Наркомсредмаш (тов. Акопов), директор Горьковского Автозавода (тов. Лоскутов), а также Наркомстанкостроения (тов. Ефремов), директор завода фрезерных станов (тов. Рябов) обеспечить безусловное выполнение графика поставки штамповок, деталей и узлов танка Т-34 заводу № 112, согласно постановлению ГОКО от 5 июня с.г. за № 1880сс и создание в течение июля с.г. 10-дневого переходящего задела по штамповкам, деталям и узлам.

Наркомсредмашу (тов. Акопову) и Наркомстанкостроения (тов. Ефремову) ГОКО предложено лично утвердить до 10 июля с.г. график поставки штамповки, деталей и узлов заводу № 112 Наркомтанкопрома для обеспечения создания 10-дневого переходящего задела.

2. Обязать директора Сталинградского тракторного завода тов. Задорожного отгрузить заводу № 112 траки: в июле 200 комплектов и в августе 100 комплектов, обязав директора завода № 112 тов. Рубинчика обеспечить в июле и августе частичную, а в сентябре полную комплектацию танков траками собственного производства.

3. Начальнику Главснаба тов. Розину и директору завода № 112 тов. Рубинчику безусловно обеспечить реализацию постановления ГОКО, которым обязываются Наркомчермет тов. Тевосян и директора заводов:

а) "Красный Октябрь" – тов. Матвеев – выполнить заказы по углеродистому, сортовому, легированному, горячекатаному металлу в полном соответствии с выделенными заводом № 112 нарядами;

б) Магнитогорского – тов. Носов, Кузнецкого – тов. Белан, Саткинского – тов. Минаев июльские фонды завода № 112 по листовому железу, листовой углеродистой конструкционной стали, чугунам и ферросплавам закончить отгрузкой к 25 июля с.г., отгружая чугуны и ферросплавы маршрутам;

в) Начальник Главогнеупора тов. Новиков и директора заводов: Боровического – тов. Трофимов, Первоуральского – тов. Кравцов, Саткинского – тов. Коноров, Латникского рудоуправления – тов. Петровский отгружать заводу № 112 огнеупоры в соответствии с его фондами наравне с отгрузкой заводам Наркомчермета.

4. Начальнику Главснаба тов. Розину и директору завода № 112 тов. Рубинчику учесть, что вышеуказанным постановлением ГОКО Наркомчермет (тов. Тевосян), Наркомцветмет (тов. Ломако), Наркомлегпром СССР (тов. Лукин), Наркомэлектропром (тов. Кабанов), Наркомсредмаш (тов. Акопов), Наркомуголь (тов. Вахрушев), Главнефтесбыт при СНК СССР (тов. Широков), Главлесосбыт при СНК СССР (тов. Лопухов), Наркомстройматериалов СССР (тов. Соснин) и Наркомстанкостроения (тов. Ефремов) обязаны обеспечить в июле 1942 г. отгрузку заводу № 112 за счет фондов НКТП металлов и изделий по 25 июля в количествах и номенклатуре, согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

Директору завода № 112 тов. Рубинчику, начальнику Главснаба тов. Розину безусловно обеспечить реализацию металлов и изделий, поставляемых вышеуказанными наркоматами.

5. Директору Уралмашзавода тов. Музрукову отгружать заводу № 112 по его спецификации, начиная с июля, ежемесячно по 300 тонн изложниц.

6. Директору завода № 112 тов. Рубинчику учесть, что вышеозначенным постановлением ГОКО Наркомминвооружения (тов. Паршин) обязан обеспечить при всех условиях выполнение постановления ГОКО от 18 января с.г. за № 1174сс в части ежемесячной поставки заводу № 112 НКТП с завода "Двигатель революции" не менее 300 тонн изложниц.

7. Вышеозначенным постановлением ГОКО:

а) Наркомэлектростанций (тов. Жимерин) обязан обеспечить подачу электроэнергии заводу № 112 НКТП в соответствии с установленными лимитами, не допуская каких-либо ограничений или отключений этого завода;

б) Наркомхимпром (тов. Первухин) и директор Чернореченского химкомбината (тов. Климахин) обязаны впредь до пуска в эксплоатацию новой кислородной установки, эвакуированной из г. Ленинграда на завод № 112, обеспечить ежесуточную поставку заводу № 112 по 4 танка кислорода жидкого и 200 баллонов кислорода газообразного;

в) Наркомхимпром (тов. Первухин) обязан поставить в III квартале с.г. заводу № 112 карбида кальция 180 тонн и каустика 9 тонн за счет фонда НКТП;

г) Ивановский Облисполком и Ковровская артель стройматериалов обязаны поставить заводу № 112 до конца 1942 года известкового камня в количестве 12 тыс. тонн с карьеров станции Храповекцкая Ковровского района;

д) Наркомсредмаш (тов. Акопов) обязан поставить в III кв. 1942 г. заводу № 112 пять грузовых автомобилей ГАЗ-АА за счет резервов СНК СССР и запасных частей к автомобилям ГАЗ и ЗИС на сумму 25 тыс. рублей;

е) НКО (тов. Федоренко) обязан выделить НКТП для завода № 112 15 автомашин из числа трофейных;

ж) Главлесосбыт при СНК СССР обязан выделить в июле 1942 г. заводу № 112 НКТП 25 тыс. кубометров дров и 20 тыс. кубометров круглого леса со станции Сухобезводной в счет фонда НКТП на III квартал с.г.;

з) Наркомпищепром СССР (тов. Пронин) обязан выделить заводу № 112 НКТП в июле – августе с.г. дополнительно к его нормам табака 3 тонны и мыла 3 тонны за счет остатков в промышленности.

8. Начальнику Отдела главного механика и энергетика тов. Белик и начальнику Главснаба тов. Розину обеспечить реализацию постановления ГОКО, возложенного на наркоматы, перечисленные в § 7.

9. Директору Московского филиала завода № 37 (тов. Зеликсону) отремонтировать 15 трофейных автомашин для завода № 112, выделенных Наркоматом Обороны.

10. Начальнику Транспортного отдела Наркомата тов. Косолапову, начальнику Главснаба тов. Розину и директору завода № 112 тов. Рубинчику учесть. что означенным постановлением ГОКО НКПС (тов. Хрулев) обязан:

а) доставку дизелей заводу № 112 с завода № 76 производить в вагонах с прицепкой к пассажирским поездам от Свердловска до Кирова и от Кирова до Горького количеством 20 – 25 вагонов в месяц;

б) обеспечить бесперебойную перевозку грузов для завода № 112 до Горьковского Автозавода и до станции Выкса и Муром, а также с этих пунктов в адрес завода № 112.

11. Начальнику Отдела труда и зарплаты (тов. Промыслову) учесть. что означенным постановлением ГОКО Начальник Главного Управления трудовых резервов при СНК СССР тов. Москатов:

а) обязан организовать на заводе № 112 школу ФЗО металлургического производства на 500 человек;

б) направить на завод № 112 НКТП до 15-го августа с.г. из окончивших ремесленные училища и школы ФЗО 500 человек, из них 150 чел. литейщиков.

12. Директору завода № 112 тов. Рубинчику учесть, что:

а) ГОКО обязал Наркомсудпром (тов. Носенко) закрепить за заводом № 112 рабочих Морэлектромонтажтреста в количестве 100 чел. для работы в сборочно-сдаточном цехе;

б) Уполномоченным ГОКО по производству танков Т-34 на заводе № 112 утвержден первый секретарь Горьковского обкома ВКП(б) тов. Родионов.

13. Начальникам отделов Наркомата и директору завода № 112 тов. Рубинчику учесть, что контроль за выполнением настоящего постановления ГОКО возложен на Наркомгосконтроля (тов. Попова).

14. Директору завода № 112 тов. Рубинчику при всех условиях безусловно обеспечить выполнение программы по выпуску машин в III квартале с.г., а также под личную ответственность обеспечить полную реализацию вышеуказанного постановления ГОКО.

15. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на моего заместителя тов. Горегляд А.А.

Народный Комиссар Танковой промышленности Союза ССР подпись И. ЗАЛЬЦМАН (21218).

12 июля 1942 года

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 92 лист 105 – 101

Сов.секретно.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 516сс

г. Москва

"12" июля 1942 года.

Во исполнение постановления ГОКО № 2000сс от 7.VII-1942 г. "Об обеспечении ежесуточного выпуска 25 – 27 танков Т-34 с соответствующим количеством запасных частей (ротные ЗИПы и запасные части россыпью) на заводе № 183 начиная с 1.X-1942 года", ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Директору завода № 183 т. Максареву и начальнику ОКСа т. Корневу обеспечить выдачу Уралмашстрою Наркомстроя необходимой технической документации на строительство новых производственных и вспомогательных помещений на заводе № 183, согласно приложению № 1.

II. Директору завода № 183 т. Максареву:

1) проработать внутризаводские организационно-технические мероприятия по доведению ежесуточного выпуска 25 – 27 танков и выслать в Наркомат для утверждения не позднее 20.VII-42 г.;

2) обеспечить немедленную реализацию получения с Кировского и Ижорского заводов выделенного оборудования, для чего в двухдневный срок передать по "ВЧ" Зам. Народного комиссара т. Петросьянц в г. Ленинград спецификацию на 250 единиц металлорежущего оборудования;

3) а) командировать не позднее 15.VII своих представителей на Куломзинский завод Наркомрезинпрома (г. Омск) и завод им. Красина Наркомрезинпрома (г. Кострома) для заключения договоров и отгрузки недостающего оборудования для организации мастерской по обрезинке катков на заводе № 183;

б) впредь до организации мастерской по обрезинке катков на заводе № 183 обеспечить подачу Ярославскому шинному заводу ежесуточно по 200 металлических бандажей на оборудовании, полученном с Московского кордо-регенераторного завода. Начальнику Главснаба тов. Розину обеспечить для изготовления металлических бандажей отгрузку заводу № 183 соответствующего количества металла;

в) обеспечить изготовление в июле и в августе по 15 штук прессформ и отгрузить таковые во временное пользование Ярославскому шинному заводу с возвратом прессформ заводу № 183 к началу производства обрезинки на заводе № 183.

4) Немедленно командировать на заводы Наркомстанкостроения трех технологов с чертежами и техническими требованиями для заключения договоров на изготовление для завода № 183 станков для обработки балансиров, труб балансиров, бандажей для колес 830×150 и заднего моста корпуса.

5) Заключить с заводом № 95 НКАП договор на поставку заводу № 183 штамповок шестерен бортовой передачи (деталь 16-006) и штамповок кривошипов (деталь 15-027) в количестве по 2200 шт. в месяц.

III. Директору филиала завода № 37 тов. Зеликсон получить до 15.VII-с.г. в ГАБТУ КА 40 шт. трофейных машин для ремонта. Отремонтированные машины передать заводу № 183 и УЗТМ по моему указанию.

IV. Директору Уралмашзавода т. Музрукову изготовить для завода № 183 – 6 штук вальцев для правки брони сроком до 15 августа с.г. по чертежам и техническим условиям завода № 183.

V. Директору завода № 183 т. Максареву и начальнику ОКСа НКТП т. Корневу учесть, что вышеуказанное постановление ГОКО обязало:

а) Наркомстрой (т. Гинзбурга) закончить начатое строительство и обеспечить строительство новых производственных и вспомогательных помещений на заводе № 183 в сроки согласно приложению № 1;

б) Промбанк финансировать строительство завода № 183 до конца 1942 года без проектов и смет по единичным расценкам, утвержденным директором завода.

VI. Директору завода т. Максареву, начальнику Главснаба т. Розину, зам. нач. 1 отдела т. Давтян, зам. нач. 2 отдела тов. Гинзбург и нач. транспортного отдела т. Косолапову учесть и принять к исполнению, что указанным постановлением ГОКО:

1) Наркомат Станкостроения (т. Ефремов) обязан за счет отодвижки с III квартала на IV квартал изготовления соответствующего количества станков для Барнаульского дизельного завода, по согласованию с Наркомтанкопромом:

а) закончить к 1.IX-с.г. изготовление для завода № 183 на заводах "Станкоконструкция" и им. Ленина специального станка для обработки балансиров, специального станка для обработки труб балансиров, комплекта станков для обработки 600 шт. в сутки металлических бандажей для колес размером 830×150 мм;

б) спроектировать и изготовить к 1.X-с.г. комплект станков для обработки заднего моста корпуса Т-34 после сварки.

2) Наркомрезинпром (т. Митрохин) обязан закончить к 20.VII-42 г. на заводе № 183 организацию цеха для обрезинки бандажей катков танка, для чего передать этому цеху следующее недостающее оборудование:

а) агрегат смесительных вальцев из 4 шт.;

б) агрегат прессавтоклавов 800 – 1000 тн. – 4 шт.

в) каландр 3 – 4 валковый и

г) прикаточных и обрезных станков – 2 шт.

До пуска в эксплоатацию цеха обрезинки бандажей на заводе № 183, производить для него ежесуточно обрезинку 300 бандажей, для чего Наркомтанкопрому изготовить для Ярославского шинного завода 30 прессформ.

3) Разрешило Наркомтанкопрому вывезти из г. Ленинграда для завода № 183:

а) с Кировского и Ижорского заводов 3 разливочных крана грузоподъемностью по 30 – 75 тн., завалочную машину, мульдомагнитный кран, 3 разливочных ковша и 250 единиц металлорежущего оборудования по спецификации завода № 183;

б) с автогенного завода Наркомтяжмаша одну 250 кубовую кислородную установку.

Ленинградский Горком ВКП(б) и Военный Совет Ленинградского фронта обязаны оказать Наркомтанкопрому необходимую помощь в вывозе оборудования из г. Ленинграда на линию ж.д. в первоочередном порядке.

Наркомречфлот (т. Шашков) обязан обеспечить перевозку оборудования по Ладожскому озеру, а НКПС т. Хрулев – передать необходимое количество вагонов для перевозки указанного оборудования на завод № 183 Наркомтанкопрома.

Тов. Косыгин обязан проверить выполнение настоящего решения ГОКО.

4) Наркомат электростанций (т. Жимерин) обязан довести, начиная с августа с.г. на заводе Ивторфмаш производство металлических бандажей для опорных катков для завода № 183 до 500 шт. в сутки.

5) Наркомавиапром (т. Шахурин) обязан производить на заводе № 95 штамповку шестерен для бортовой передачи (дет. 16-006) и кривошипов (дет. 15-027) в количестве по 2200 шт. в месяц.

6) ГАБТУ КА (т. Федоренко) обязан передать Наркомтанкопрому до 15 июля с.г. 40 трофейных машин.

7) Наркомчермет (т. Тевосян) обязан поставить в III кв. 1942 г. заводу № 183 – 1,8 тыс. тн. шамотного нормального кирпича и 2 тыс. тн. динасового кирпича, засчитав в это количество кирпич, поставленный заводу № 183 для строительства печей, перечисленных в приложении.

8) НКПС т. Хрулев обязан:

а) обеспечить для завода № 183 перевозку литейных песков в III кв. 1942 г. 50 тыс. тн. и в IV кв. 1942 г. 50 тыс. тн. со ст. Формачево Южно-Уральской ж.д. до ст. Вагонзавод ж.д. им. Кагановича;

б) организовать для завода № 183 – 3 вертушки со ст. Басьяновка, 3 вертушки со ст. Аятки и 3 вертушки со ст. Адуй до ст. Вагонзавод для перевозки торфа;

в) организовать для завода № 183 – 7 кольцевых маршрутов для перевозки богословского угля, 7 кольцевых маршрутов для перевозки челябинских углей и одну кольцевую вертушку для перевозки дров со ст. Верхотурье и Карелино до ст. Вагонзавод.

Разрешить НКПС для организации вертушек для завода № 183 соответственно уменьшить количество вертушек, обслуживающих другие отрасли промышленности.

9) Главлесосбыт (т. Лопухов) обязан выделить заводу № 183 ежемесячно до конца 1942 г. по 300 вагонов дров до ст. Верхотурье и Карелино ж.д. им. Кагановича.

10) Наркомчермет (т. Тевосян), Наркомстройматериалов (т. Соснин), Наркомуголь (т. Вахрушева), Главлесосбыт (т. Лопухов), Главнефтесбыт (т. Широков), Наркомцветмет (т. Ломако), Наркомстанкостроения (т. Ефремов), Наркомэлектропром (т. Кабанов), Наркомхимпром (т. Первухин) и НКПС (т. Хрулев) обязаны обеспечивать при всех условиях погрузку и перевозку материалов и изделий заводу № 183 НКТП и Тресту Уралмашстрой Наркомстроя по их фондам.

11) Разрешено Наркомвнешторгу выдать из наличия заводу № 183 Наркомтанкопрома технических алмазов и алмазной крошки на сумму 50.000 руб.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись И. ЗАЛЬЦМАН (21219).

12 июля 1942 г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА А.И. МИКОЯНА И.В. СТАЛИНУ О НОВОМ АМЕРИКАНСКОМ ТАНКЕ

Считаю нужным довести до Вашего сведения, что председатель закупочной комиссии в Вашингтоне т. Беляев получил возможность у американцев бегло осмотреть новый мощный танк.

К осмотру этого танка не были допущены другие работники закупочной комиссии, кроме председателя т. Беляева, ввиду того, что, по заявлению американцев, этот танк является совершенно секретным.

Тов. Беляеву удалось узнать следующие данные о танке:

Вес — 62 тонны.

Мотор двойной — 1200 сил.

Боковая броня — 75 мм.

Лобовая броня — 115 мм.

Вооружение — 4 пушки, из них:

Одна — 85мм.

Вторая — 75 мм.

Две по 37 мм.

Прошу указания, нужно ли сейчас потребовать у американцев поставки нам этих танков или подождать некоторое время, пока начнется их массовый выпуск.

А.И. Микоян

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 647. Л. 250. Копия (11211).

12 июля 1942 года вышел приказ № 462с НКБ

В соответствии с постановлением ГОКО № 1883сс от 6 июня 1942 года и на основании приказа НКВ и НКБ № 304/356сс от 8 июня 1942 года о передаче завода № 367 НКВ в систему НКБ:

Завод № 367 НКВ включить в состав завода № 569 (5906, 43).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2013 О прекращении восстановительных работ на участке керосинопровода Екатериновка-Батайск. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 133 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2014 Об эвакуации оборудования, материалов, а также рабочих, ИТР и служащих завода им. Гаврилова Наркомтяжмаша (Ростовской области). РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 134 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2015 Об эвакуации оборудования, материалов, а также рабочих, ИТР и служащих Мичуринского паровозоремонтного з-да НКПС. (7042, 135).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2016 Об эвакуации оборудования завода "Красный двигатель" Наркомсредмаша. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 136 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2017 Об эвакуации оборудования, рабочих и ИТР Липецкого мотороремонтного завода Наркомзема СССР. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 137 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2018 Об эвакуации оборудования, а также рабочих, ИТР и служащих Новороссийских предприятий Наркомстройматериалов СССР. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 138, 139 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2019 Об эвакуации напиловочной стали с Ворошиловградского напиловочного завода Наркомстанкостроения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 140 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2020 Об эвакуации оборудования предприятий Наркомсвязи из г.Ворошиловграда. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 141 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2022 Об эвакуации и восстановлении производства военной продукции Ворошиловградского завода им. Октябрьской революции Наркомтяжмаша. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 143 (11012).

Армия:

12 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 12 июля наши войска вели бои с противником на подступах к Воронежу, в районе Кантемировка и на Лисичанском направлении.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

На подступах к Воронежу наши части ведут упорную борьбу с немецкими войсками. Противник, не считаясь с огромными потерями, подбрасывает всё новые и новые части. На одном участке подразделение противотанковых орудий подбило 11 немецких танков. Наши танкисты на атаки врага отвечают смелыми контрударами. Вчера в течение дня было уничтожено 8 немецких танков, 6 орудий и свыше 300 немецких автоматчиков. На другом участке наша часть отбила три атаки гитлеровцев. В результате этих атак немцы потеряли только убитыми 600 солдат и офицеров.

Кавалерийский эскадрон под командованием старшего лейтенанта тов. Татаринова (Брянский фронт) из противотанковых ружей в течение дня сжёг 6 танков, рассеял и частью уничтожил роту немецкой пехоты. На другом участке танковый взвод лейтенанта Косенко уничтожил 18 противотанковых пушек, 4 средних танка, 6миномётов и 5 автомашин противника. В этом бою немцы потеряли убитыми до 350 солдат и офицеров.

В бою за деревню Н. (Западный фронт) гитлеровцы бросили в атаку против нашей пехоты группу танков. Артиллеристы подразделения лейтенанта Матвеенко подпустили противника на близкую дистанцию, а затем открыли огонь и подбили 3 немецких танка. Кроме того, 2 немецких танка были подбиты расчётами противотанковых ружей. Атака противника была сорвана.

Лётчики-штурмовики тт. Глуховцев и Иванов совершили успешный налёт на скопление танков противника и уничтожили 8 вражеских машин.

Лётчик тов. Короганцев в течение дня сбил 2 немецких бомбардировщика.

Расчёт зенитного орудия, которым командует младший сержант Петухов подвергся нападению 7 немецких пикирующих бомбардировщиков. Зенитчики быстро открыли огонь и сбили один самолёт противника.

Отряд смоленских партизан под командованием тов. С. совершил налёт на штаб немецкой части. Партизаны ночью незаметно пробрались в село и забросали гранатами дома, где находились гитлеровцы. Не ожидавшие нападения немцы не оказали серьёзного сопротивления. Воспользовавшись паникой, советские патриоты уничтожили свыше 100 оккупантов, в том числе много офицеров. Партизаны этого же отряда разгромили немецкое подразделение, остановившееся на отдых в одной деревне. Окружив деревню, партизаны по сигналу со всех сторон ударили по врагу и уничтожили 80 немецких солдат и офицеров. Партизаны захватили 3 грузовых и одну легковую автомашины, винтовки, несколько пулемётов и боеприпасы.

Немецкому солдату Максу Летшу пишут из Германии: «В последнем письме мы тебе сообщили, что Вилли, сын Миттага, погиб. В пятницу Миттаг получил извещение о том, что его второй сын умер от ран. Оба они были в Крыму, под Севастополем. Очень многие получили такие же печальные извещения».

Пробравшаяся в расположение наших войск работница Краматорского завода Александра Петровна Тарасова рассказала: «Гитлеровцы истребляют советских людей. Они расстреляли мастера мартеновского цеха Кудрявцева, работницу Краматорского завода Крамовицкую и многих других. Немецко-фашистские изверги схватили больше 100 женщин, детей и стариков, вывели на окраину города и всех их расстреляли. Купить ничего нельзя, всё продовольствие отбирают, и жители Краматорска умирают от голода».

Близ города Тур (Франция) французские патриоты организовали крушение немецкого воинского поезда. Полностью разбиты 30 вагонов с боеприпасами и паровоз. Виновники крушения не обнаружены.

Партизанские отряды в Югославии захватили у немецко-итальянских оккупантов ряд железнодорожных станций. Патриотами уничтожено 39 паровозов и много вагонов. На одной из станций захвачено несколько вагонов с хлебом, отобранным оккупантами у крестьян. Партизаны вернули весь хлеб крестьянам.» (14950).

12 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 12 июля наши войска на подступах к Воронежу вели с противником ожесточённые бои.

Наши войска оставили Кантемировку и вели бои в районе Богучар.

По приказу командования наши войска отошли от Лисичанска для занятия нового рубежа.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 5 по 11 июля включительно, в воздушных боях, на аэродромах и огнём зенитной артиллерии уничтожено 583 немецких самолёта. Наши потери за это же время — 225 самолётов.

3а 11 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 42 немецких танка и 3 бронемашины, 290 автомашин с войсками игрузами, 8 орудий полевой артиллерии, подавлен огонь 3 зенитных батарей, взорвано два склада с боеприпасами и четыре склада с горючим, рассеяно и частью уничтожено до трёх батальонов пехоты противника.

На подступах к Воронежу идут ожесточённые бои. Отдельные рубежи по нескольку раз переходят из рук в руки. На одном из участков противник пытался прорвать нашу оборону у деревни С. Перешедшие в атаку немецкие танки попали на минное поле. На минах подорвались 3 танка противника. Наша артиллерия воспользовалась замешательством и, открыв, огонь, уничтожила ещё 10 немецких танков. В бою под деревней В. разгромлен штаб танкового полка 9 немецкой танковой дивизии. Захвачены важные секретные документы. Наши лётчики в воздушных боях сбили 9 немецких самолётов и уничтожили на земле 55 автомашин, 6 бензоцистерн и 14 танков противника.

После ожесточённых боёв в районе Кантемировки, во время которых противнику нанесены большие потери, наши части отошли на новые рубежи. Бои разгорелись с новой силой. Немцы предприняли несколько атак, в ходе которых было сожжено 15 танков противника. Одна наша часть, непрерывно отбивая атаки гитлеровцев, уничтожила 4 орудия, 12 пулемётов, 7 автомашин и 900 солдат и офицеров противника.

На Лисичанском направлении наши войска по приказу командования отошли для занятия нового оборонительного рубежа. В течение дня совместными действиями наших наземных войск и авиации уничтожено несколько десятков немецких танков. В воздушных боях советские лётчики сбили 12 самолётов противника. Кроме того, ими уничтожено более 100 автомашин с военными грузами, 4 орудия и до 700 гитлеровцев.

На одном из участков Калининского фронта продолжаются бои с противником, пытавшимся окружить нашу часть. Особенного напряжения они достигли в районе одного населённого пункта, который дважды переходил из рук в руки. Вчера на рассвете наши бойцы под командованием тов. Сазонова овладели этим пунктом. Немцы потеряли только убитыми несколько сот солдат и офицеров.

Снайперы части, которой командует тов. Васильев (Северо-Западный фронт), за последние 10 дней вывели из строя свыше 500 гитлеровцев.

Старший сержант Лагутин в тылу противника встретил группу немецких солдат и перестрелял 10 гитлеровцев. Одного немецкого солдата тов. Лагутин взял в плен и привёл в свою часть.

Пять наших бомбардировщиков из подразделения тов. Серебрякова произвели налёт на аэродром противника и уничтожили 8 и повредили 7 немецких истребителей.

Отряды белорусских партизан, действующие в Минской области, пустили под откос 6 железнодорожных эшелонов с войсками и техникой противника. В боях с немецкими захватчиками советские патриоты за прошедший месяц истребили 330 немецких солдат и 77 офицеров.

Недавно в городе Харькове гитлеровские мерзавцы вывели 30 тяжело раненных красноармейцев и командиров на Лысую гору и привязали их к столбам. В течение часа немецкие офицеры обучали своих солдат приёмам штыкового боя. Фашистские изверги по очереди кололи привязанных к столбам пленных красноармейцев.» (14950).

12 июля в 1942 году Ставка ВГК образовала Сталинградский фронт (5 августа разделен на Сталинградский и Юго-Восточный фронты, 28 сентября Сталинградский фронт переименован в Донской, а Юго-Восточный фронт - в Сталинградский, 1 января 1943 Сталинградский фронт преобразован в Южный). Командующий - Маршал Советского Союза С.К.Тимошенко (июль 1942), генерал-лейтенант В.Н.Гордов (июль-август 1942), генерал-полковник А.И.Еременко (август-декабрь 1942), член Военного Совета - Н.С.Хрущев, начальник штаба - генерал-лейтенант П.И.Бодин (июль 1942), генерал-майор Д.Н.Никишев (июль-сентябрь 1942), генерал-майор Г.Ф.Захаров (сентябрь-октябрь 1942), генерал-майор И.С.Варенников (октябрь-декабрь 1942) (14950).

12 июля в 1942 году западнее Ворошиловграда фронтовой корреспондент М.В.Альперт выполнил один из самых известных фотоснимков Великой Отечественной: командир с пистолетом в поднятой руке поднимает бойцов в атаку. На снимке – младший политрук Алексей Гордеевич Еременко (до войны – председатель колхоза), погибший через несколько минут после выполнения фотографии (14950).

12 июля 1942 в состав 270-й бад под Сталинград перелетели 275-й и 779-й бап, 15 августа - 140-й бап, через день - 86-й бап, 18 августа - 797-й бап, 30 августа - 284-й бап... Прибывшие части с хода вступали в бой. Так, 284-й бап 2 сентября поднял в воздух шестерку Пе-2 во главе с капитаном П.П. Самсоновым для удара по скоплениям танков и мотопехоты на юго-западной окраине Сталинграда. На следующий день состоялось три групповых и три одиночных вылета. Самолеты подразделений выдержали строй, "яки" их надежно прикрывали, штурманы и стрелки отбили все атаки "мессершмиттов". Задание выполнено, казалось, день завершится успешно, но при заходе на посадку германские "охотники" подожгли три машины.

Находившийся в одной из горяших "пешек" комэск капитан Самсонов приказал покинуть бомбардировщик и выпрыгнул сам. Однако у штурмана капитана Г.М. Прасса не раскрылся купол парашюта и он разбился, а начальник связи подразделения мл. лейтенант И.И. Бондаренко погиб в кабине от пулеметных очередей. Беспримерный подвиг совершил Самсонов 9 сентября. Отбивая атаки "мессершмиттов", он был ранен в глаз. С помощью штурмана лейтенанта А.Л. Дюндика летчик энергичными маневрами ушел от преследователей и благополучно приземлился на своем аэродроме, в то время как стрелок старшина Р.С. Хабаров меткими очередями отбивал атаки (12042).

С 12 июля по 18 ноября 1942 в оборонительный период Сталинградской битвы Ил-2 совершили только 8,6% всех самолето-вылетов (что составило 6673 боевых вылетов) (6467).

12 июля 1942 немцы в ходе наступления 6-й армии, начавшегося 30 июня, перешли границу Сталинградской области. Создали Сталинградский фронт (340,88) и 15 июля прорвали нашу оборону.

12 июля 1942 4ТА начала наступление на Кавказ, но потом ее перенацелили на помощь 6А на Сталинград (340,90).

July 12th, 1942: The Soviet Stavka (Red Army High Command) establishes a Stalingrad Front under Marshal Timoshenko. On the Leningrad front, troops of Heeresgruppe Nord complete the reduction of the Volchov pocket, taking 30,000 Soviet prisoners, including General Vlasov, CO of the Second Guards Army and later to become C-in-C of the anti-Bolshevik Russian Liberation Army (3819).

12 июля 1942 Ставка организовала Сталинградский Фронт под командованием Тимошенко. На ленинградском фронте части Группы Север завершили уничтожение Волховского котла и взяли в плен 30 тыс. чел., включая г Власова, К 2ГА (3819).

12 июля 1942 маршал С. Тимошенко назначен командующим обороны Севастополя (4962).

Жизнь и внутренняя политика:

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2021 Об эвакуации оборудования Грибановского экстрактового завода. Наркомлегпрома СССР. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 142 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2023 Об эвакуации оборудования, а также рабочих Урюпинского консервного завода. Наркоммясомолпрома СССР. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 144 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2024 Об эвакуации оборудования, а также рабочих и инженерно-технических работников Борисоглебского мясоконсервного комбината. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 145 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2025 О вывозе на хранение турбогенератора № 5-100 мтвт Сталиногорской ГРЭС и трех гидрогенераторов Волховской ГЭС. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 146 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2026 О частичной эвакуации оборудования, сырья, материалов, а также рабочих, ИТР и служащих Невинномысской фабрики первичной обработки шерсти. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 147, 148 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2027 Об эвакуации населения, имущества и инвентаря совхозов и колхозов из Ворошиловградской обл. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 149 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2028 Об эвакуации оборудования Ефремовского, Лобановского и Плавского спиртозаводов. Hаркомпищепрома СССР. . РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 150 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2029 Об эвакуации излишнего оборудования Елань-Коленовского сахарного завода Воронежской области. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 151 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2030 Об эвакуации племенного скота совхозов Воронежского сахсвеклотреста Наркомпищепрома СССР. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 152, 153 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2031 Об эвакуации оборудования, сырья, а также рабочих, ИТР и служащих кожевенного завода и кожсырьевой базы г.Ельца. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 154, 155 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2032 Об эвакуации оборудования, а также рабочих, ИТР и служащих предприятий Наркомстройматериалов Воронежской области. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 156, 157 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2033 Об эвакуации предприятий мукомольно-крупяной промышленности Наркомзага Ворошиловградской, Ростовской и Орловской областей. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 158, 159 (11012).

12 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2034 Об эвакуации оборудования предприятий Наркомпищепрома и кориандровых семян контор Главпищеароматмасло Воронежской области. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 160, 161-162 (11012).

За рубежом:

12 июля 1942 в целях экономии металлов для военных нужд правительство США постановило запретить изготовление металлической мебели (4962).

Авиапромышленность:

13 июля 1942 приказом НКАП директор завода № 293 и главный конструктор М.И. Гудков должны были установить на ЛаГГ-3 новую пушку Березина калибра 20 мм, но в конце концов от этих планов отказались. Завод № 21 полностью перешел на выпуск истребителей Ла-5, пустив на эти цели весь запас готовых планеров ЛаГГ-3. Этого запаса хватило почти на полгода (11749).

13 июля 1942 в соответствии с приказом НКАП директору завода № 293 Болховитинову и главному конструктору М.И. Гудкову поручили установку на ЛаГГ-3 новой 20-мм пушки Березина, но из этого ничего не вышло (11983).

13 июля 1942 г. по приказу НКАП № 444с на базе завода № 500 в Тушино было образовано ОКБ завода № 500. В него вошли КБ гл. конструктора Ф.Я. Тулупова и группа 4-го Спецотдела НКВД при заводе № 16 А.Д. Чаромского. Возглавил ОКБ А.Д. Чаромский. Работы по установке М-30 на Ер-2 и ТБ-7. Работы по дизелю М-20, для чего весь задел по нему переведен с завода № 16. Под руководством Чаромского на базе М-30 созданы АЧ- 30Б, АЧ-30БФ, АЧ-31, АЧ-32.

На заводе действовала также конструкторская группа под руководством В.М. Яковлева (одновременно-гл. конструктора ОКБ-45)- работы по танковым дизелям ТЧ-ЗОС, ТЧ-30Б (1946 г.).

По приказу № 414сс от 1.07.1946 г. коллективы Чаромского и Яковлева (ОКБ-45) объединены в единое ОКБ- 500 8ГУ МАП. Гл. конструктором назначен В.М. Яковлев. Чаромский с 1947 г. работает в ЦИАМ.

Работы по дизелям АЧ-31, М-51 (М.М. Масленников), М-501 (В.М. Яковлев). В 1946-53г,- работы по воспроизводству немецкого дизеля Jumo-224 и разработке на его базе дизеля М-224. Работы по освоению производства ТРД РД-500 (1947-48 г.). Для разработки конструкторской документации по РД-500 были созданы конструкторские бригады.

В соответствии с пост. СМ № 599-302 от 23.02.1953 г. на территории ленинградского завода «Звезда» им. К.Е. Ворошилова было создано ОКБ-800, гл. конструктором которого назначен В.М. Яковлев.

По приказу № 156 от 19.04.1957 г. Ленинградский филиал ОКБ-45 на заводе № 466 преобразован в филиал ОКБ-500. В 08.1957 г.- в ведении ЗГУ МАП. Приказом ГКАТ № 210 от 17.06.1958 г. филиал преобразован в самостоятельное ОКБ при заводе № 466.

По приказу МАП № 175 от 30.04.1966 г. ОКБ-500 переименовано в Тушинское Машиностроительное КБ «Союз». Пост, правительства от 22.04.1996 г. предприятие преобразовано в ГУП «ТМКБ «Союз».

Разработка атомных двигателей, доводка и сопровождение в серии Р-11-300, Р-27Ф2М-300, Р-29-300, Р-35, РД-33. Разработаны установки на базе ГТД, выработавших ресурс, для очистки ВПП, тушения пожаров, очистки труб нефтепроводов; малогабаритные автономные энергоустановки. Создано более 40 типов и модификаций ТРД.

В состав предприятия входит (2002 г.): КБ, ОП, лабораторная база, испытательная станция. Имелись филиалы в  г. Жуковский и в  г. Ахтубинске Астраханской обл.

В 2006 г. ТМКБ «Союз» являлось дочерним предприятием РСК «МиГ».

Работы (2002 г.): разработка Р95-300; внедрение мобильной информационно-диагностической системы наземного контроля КСК-88; установка для беспрокруточной внутренней консервации двигателей; разработка привода ГТП 55СТ-20 для энергетики; (2006 г.): разработка двигателя РД-1700.

Гл. конструктор (13.07.1942-14.05.1946)- А.Д. Чаромский-Броничев, (14.07.1946-09.1953 г.)- В.М. Яковлев, (1957-65 г.)- Н. Г. Мецхваришвили {1911-65}, (1966-82 г.)- К.Р. Хачатуров, (1982-87 г.)- Ю.Е. Швецов, (1987- 2005 г.)- Р.Ю. Нусберг {29.07.1929-},49 (2005 г.-)- Л.С. Бардычев.

1-й зам. гл. конструктора (1942-04.1944 г.)- Ф.Я. Тулупов, (04.1944 г.-> И.Е. Скляр, (2002 г.)- А.В. Лобурев. Зам. гл. конструктора: (-04.1944 г.)- И.Е. Скляр; по экспериментальным работам (04.1944 г.-)- Ф.Я. Тулупов; по внедрению АЧ-ЗОБ (04.1944 г.-)- В.М. Яковлев; по эксплуатации (-2000-02 г.-)- В.М. Рузин; (1964-67 г.)- К.Р. Хачатуров, (-2000-02 г.-)- В.И. Винокуров; А.А. Михайловский, С.Р. Саркисов.

1-й зам. ответственного руководителя- С.Р. Саркисов. И.О. начальника (1942 г.)- Ф.Я. Тулупов; начальник (1957 г.-)- С.Р. Саркисов. Директор (-1967 г.)- С.Р. Саркисов, (-2000-02 г.-> В.И. Винокуров. Гендиректор (2005 г.)- Л.С. Бардычев.

Начальник управления по маркетингу и стратегическому планированию (2006 г.)- С.В. Залашков.

Создано: ТРД: РД-500, Р11Ф-300, Р27Ф2М-300, Р29-300, Р29Б-300, Р29БС-300, Р-35, РД-33, РД-1700; ГТУ55СТ-20 на базе Р29-300; дизель М-501 для ВМФ (1946-48); микро-ЖРД Р210 для КА (1963); мобильная система КСК-88 (11982).

13 июля в 1942 году создано Тушинское МКБ Союз (Россия) - дочернее предприятие ФГУП РСК МиГ. Занимается разработками в области авиационного двигателестроения (14951).

13 июля 1942 вышел приказ НКАП N 518сс:

"Для обеспечения войсковой серии перехватчиков конструкции Болховитинова:

Директору завода 381 В.И.Журавлеву В.И. изготовить 30 самолетов-перехватчиков, комплекно с двигателями, со следующими сроками выпуска: 20 машин до 1 октября, 10 - до 1 ноября, всемерно форсируя выпуск первых 10 машин (1571,139).

13 июля 1942 так же как и 21 апреля и 5 августа 1942 А.С.Я. направил Зам. Командующему ВВС гл иас А.К.Репину материалы к составлению плана-заказа УВВС по опытному самолетостроени. (1633,211)

13 июля 1942 г. Куйбышевским обкомом ВКП(б) и Куйбышевским облисполкомом было принято постановление о закреплении за авиазаводами ремесленных училищ и школ ФЗО с общим числом учеников 10520 человек. Эта мера должна была обеспечить авиазаводы подготовленными рабочими кадрами. Директоров заводов обязали обеспечить учебные заведения необходимым оборудованием, инструментом, материалами, транспортом и общежитиями.

Все ремесленные училища и школы ФЗО загружались заказами по изготовлению продукции для авиазаводов. Учебные заведения укомплектовывались прибывающими по эвакуации из прифронтовых областей и г. Ленинграда. В случае, если прибывающих по эвакуации было недостаточно, проводилась мобилизация на недостающее число людей из области (ГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 87. Л. 86-87.). Мобилизация рабочих проводилась в течение всей войны. Например, летом и осенью 1943 г. из сельских районов Куйбышевской области для обучения в ремесленных училищах при авиазаводах и работы на заводах НКАП было мобилизовано 750 человек (ГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 117. Л. 362; Д. 116. Л. 188-188об.) (11714).

Другие оборонные отрасли:

13 июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 92 лист 204 – 195

Сов.секретно.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 520сс

г. Москва

"13" июля 1942 г.

О плане производства танков, танковых дизелей, бронекорпусов и запасных частей к танкам и дизелям на III кв. 1942 г.

Государственный Комитет Обороны постановлением № 2012сс от 11 июля 1942 г. утвердил на III кв. 1942 г. следующий план производства танков, танковых дизелей и запасных частей к ним:

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны Союза ССР № 2012сс от 11 июля 1942 г. – ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам танковых, моторных и корпусных заводов обеспечить выпуск в III квартале 1942 года:

а) по Кировскому заводу – директор т. Махонин.

б) по заводу № 183 – директор т. Максарев.

в) по Сталинградскому тракторному заводу – директор т. Задорожный.

г) по заводу № 112 – директор т. Рубинчик.

д) по заводу № 174 – директор т. Кацнельсон.

е) по заводу № 37 – директор т. Фрезеров.

ж) по заводу № 38 – директор т. Яковлев.

з) по заводу № 264 – директор т. Кордунер.

и) по Уралмашзаводу – директор т. Музруков.

к) по заводу № 200 – директор т. Сочивко.

л) по заводу № 76 – директор т. Кочетков.

м) по заводу № 176 – директор т. Федотов.

н) по заводу № 177 – директор т. Волков.

о) по заводу № 180 – директор т. Суворов.

п) Обязать директоров заводов: № 255 – т. Мороз, Кировского – т. Махонина, № 183 – т. Максарева изготовить в III квартале и поставить ГАБТУ КА танковое электрооборудование на сумму 1,5 млн. руб. в том числе: заводу № 255 – 1370 тыс. руб., № 183 – 60 тыс. руб. и Кировскому – 70 тыс. руб. по номенклатуре согласно приложений №№ 15, 16 и 17.

2. Директорам заводов № 37 т. Фрезерову и № 38 т. Яковлеву и заместителю начальника 1 отдела т. Давтян учесть и принять к исполнению, что указанным постановлением ГОКО Наркомсредмаш (т. Акопов) и Горьковский автозавод (т. Лоскутов) обязаны изготовить и поставить заводам НКТП в III кв. 1942 г. комплектно с электрооборудованием и коробками перемены передач ЗИС-5 в сборе моторы "203" для танков Т-70 в следующих количествах, с поставкой равномерно по пятидневкам:

Распределить указанное количество моторов по заводам:

3. Зам. начальника 1 отдела т. Давтян и директорам заводов: Кировского т. Махонину, № 183 т. Максареву, СТЗ т. Задорожному, № 112 т. Рубинчик, № 174 т. Кацнельсон, № 37 т. Фрезерову и № 38 т. Яковлеву учесть, что указанным постановлением ГОКО ГАУ КА (т. Яковлев) и ГАБТУ КА (т. Федоренко) обязаны поставить равномерно по декадам в III кв. 1942 г. Наркомтанкопрому для комплектации танков следующее количество вооружения и оптики:

Нарком Вооружения т. Устинов обязан обеспечить изготовление в III кв. 1942 г. указанного количества пушек, пулеметов и оптики.

4. Зам. начальника 1 отдал т. Давтян, Зам. начальника Металлургического отдела т. Середину, Зам. начальника 2 отдела т. Гинзбург, Начальнику ОКСа т. Корневу, Нач. Механико-энергетического отдела тов. Белик, И.о. начальника 3-го Главного Управления т. Хабахпашеву, Начальнику отдела Кадров т. Логинову и директорам заводов: Кировского т. Махонину, № 183 т. Максареву, СТЗ т. Задорожному, № 112 т. Рубинчик, № 174 т. Кацнельсон, № 37 т. Фрезерову, № 38 т. Яковлеву, № 76 т. Кочеткову, № 264 т. Кордунер, УЗТМ т. Музрукову, № 200 т. Сочивко, № 176 т. Федорову, № 177 т. Волкову, № 178 т. Скиба, № 180 т. Суворову, № 255 т. Мороз, № 254 т. Козлову, № 238 т. Галунину, им. КИМ т. Туманян, филиал № 37 т. Зеликсон, № 222 т. Пышкину учесть и принять к исполнению, что указанным Постановлением ГОКО:

а) Наркомрезинпром (т. Митрохин) обязан производить обрезинку бандажей катков Т-26 и БТ по заявкам и в сроки, согласованные с заводами НКЭП и НКТП, изготовляющими эти катки. Тов. Давтян в пятидневный срок представить заявку в НКРезинпром;

б) установлено, что запасные части для ремонтных заводов промышленности поставляются заводом-изготовителем в счет плана производства запчастей в количествах и в сроки, согласно заключенных договоров по фондам выделяемым ГАБТУ КА;

в) сохранена установившаяся в 1942 г. кооперация по поставке Наркомтанкопромом поковок и литья для изготовления танковых запчастей Наркомрыбпрому, НКТяжмашу, НКСтанкостроения и Наркомэлектропрому. Тов. Середину совместно с указанными наркоматами согласовать график поставки заготовок и представить на утверждение не позднее 20 июля с.г. моему заместителю т. Попову;

г) установлено, что все танки укомплектовываются заводами-изготовителями ротными комплектами запасных частей, которые отгружаются одновременно с танками из расчета: один ротный комплект на каждые 5 танков КВ и на каждые 10 танков Т034 и Т-70 по номенклатуре, согласованной с ГАБТУ КА. Стоимость ротных комплектов входит в общую сумму по запасным частям;

д) завод "Красный Октябрь" освобожден с 12.VII с.г. от производства корпусов Т-60. НКЧермет (т. Тевосян) и завод "Красный Октябрь" (т. Матвеев) в 5-ти дневный срок обязаны передать Наркомтанкопрому оборудование, ранее переданное заводу "Красный Октябрь" для производства корпусов танков Т-60. Директору завода № 264 т. Кордунер принять указанное оборудование от завода "Красный Октябрь";

е) Наркомтяжмаш (т. Казаков) обязан:

1. Изготовить на Ворошиловградском и Коломенском заводах 750 литых башен корпуса танка Т-34 для завода № 264 с поставкой равными партиями ежемесячно.

2. Поставить с Коломенского завода (ст. Голутвино) и завода им. Ленина – заводам № 38 и 183 стальное литье катков, кронштейнов, ленивцев для танка Т-70 и кулисы в сборе для танка Т-34 в количествах и в сроки согласно приложения № 18. Директору завода № 183 т. Максареву обеспечить поставку заготовок кулис для танка Т-34 Ижевскому заводу НКТМ в количествах и сроки, обеспечивающие выполнение указанного задания;

3. Передать заводу Ивторфмаш Наркомэлектростанций одну стыковую сварочную машину с Сызранского завода (бывший Людиновский завод), ранее использовавшуюся для изготовления грузолент для танков Т-34 (размер 830×150);

ж) НКСС (т. Ефремов) обязан поставить в 3 квартале с.г. равномерно по декадам для завода № 76 с завода "Гидропривод" (т. Луньевка) масляные насосы для дизелей В-2 в количестве 1600 шт., из них: в июле – 500 шт., в августе и сентябре по 550 шт., а также с завода им. Горького в г. Кизеле готовые узлы танка Т-34 для завода № 183 согласно приложения № 19;

з) Наркомсредмаш (т. Акопов) и Горьковский автозавод (т. Лоскутов) обязаны поставить равномерно по декадам в III квартале 1942 г. для заводов № 37 и № 38 штамповку, литье, детали холодной штамповки и готовые изделия для танков Т-70 в количествах и в сроки согласно приложению № 20;

и) разрешено заводам №№ 37, 38 и ГАЗу выпускать в 3 квартале 1942 г. не радийные танки Т-70 с установкой на них 6 вольтового электрооборудования, предусмотрев соответствующие изменения в ЗИПе;

к) Наркомэлектростанций (т. Жимерин) обязан поставить в 3 квартале 1942 г. заводу № 183 обработанные грузоленты размером 830×150 для танка Т-34 в количестве 10000 штук, из них: в июле и в августе по 3000 шт. и в сентябре 4000 шт.;

л) Наркомвооружения (т. Устинов) обязан поставить Кировскому заводу в 3 квартале 1942 г. с завода № 8 подъемные механизмы пушек ЗИС-5 в количестве 75 шт. (по 25 шт. в месяц);

м) поручено Госплану СССР т.т. Кузнецову и Кирпичникову в декадный срок представить в СНК СССР предложения о разгрузке агрегата бандажного стана завода № 178 от заказов, могущих быть изготовленными на заводах соответствующих наркоматов без прокатки на бандажном стане. т. Хабахпашеву обеспечить контроль за выполнением настоящего пункта;

н) директорам заводов: СТЗ (т. Задорожный), Кировского (т. Махонин), Уралмаш (т. Музруков), № 183 (т. Максарев), № 112 (т. Рубинчик), № 178 (т. Скиба), № 177 (т. Волков), № 176 (т. Федотов) и № 200 (т. Сочивко) обязаны при всех условиях обеспечить поставку полуфабрикатов и готовых узлов для танков, танковых дизелей и бронекорпусов заводам № 174, 183, 37, 222, 200, 76, 255, 254, Кировскому, 264 и 38 в количествах и сроки согласно приложению № 21. Т.т. Давтян, Середину и Хабахпашеву взять под особый контроль выполнение заводами поставок по внутринаркоматской кооперации;

о) на Главвоенстрой при СНК СССР (т. Шапиро) возложено ведение строительно-монтажных работ на заводе № 38 в сроки, согласованные с НКТП, с передачей ГУВПС рабочей силы, материалов и транспорта занятых на строительстве завода № 38. Поручено т. Сабурову и т. Малышеву представить на утверждение СНК СССР предложение по обеспечению строительства завода № 38 необходимыми материалами и транспортом. Т.т. Яковлеву и Корневу немедленно согласовать с Главвоенстроем сроки строительно-монтажных работ и обеспечить повседневный контроль за выполнением их строительной организацией, а также подготовить в 5-ти дневный срок предложения по обеспечению завода № 38 строительными материалами и транспортом для представления в СНК СССР т. Сабурову и т. Малышеву;

п) Наркомтяжмаш (т. Казаков) обязан принять на себя проектирование и монтаж подъемно-транспортных приспособлений внутрицехового транспорта и механизации на заводе № 174 в сроки, согласованные с НКТП. Тов. Кацнельсон, т. Гинзбург и т. Корневу в 10-ти дневный срок согласовать с НКТМ спецификацию оборудования, подлежащего проектированию и монтажу на заводе № 174 и обеспечить повседневный контроль за ходом выполнения настоящего пункта.

р) установлен лимит электроэнергии в III квартале 1942 г. для заводов НКТП, питающихся в системе Уралэнерго в количестве: в июле – 95000 квт., в августе – 100000 квт. и в сентябре – 103000 квт. Запрещено Наркомэлектростанций (т. Жимерину) производить какие-либо ограничения или частичные отключения заводов НКТП. Тов. Белик в суточный срок представить мне на утверждение распределение выделенной электроэнергии по заводам, питающихся от системы Уралэнерго;

с) постановлением ГОКО отмечено совершенно неудовлетворительное электроснабжение завода № 174 и недопустимая медлительность с расширением ТЭЦ № 2 в г. Омске, ставящая под угрозу нормальную работу завода № 174 и обязал Наркомэлектростанций (т. Жимерина) обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии заводу № 174 в III кв. с.г. в соответствии с развертыванием работы завода и форсировать работы по расширению ТЭЦ № 2 с установкой одного туброгенератора 25000 квт. и двух котлов со сроками окончания 25 октября 1942 г. Т. Кацнельсон, т. Белик и т. Корневу обеспечить реализацию указанного пункта постановления ГОКО;

т) запрещена мобилизация автотранспорта, шоферов и технического персонала автобаз и контор Главснаба НКТП;

у) сохранено на III кв. 1942 г. для заводов НКТП количество вторых горячих обедов 53000 в день, разрешенных на май и июнь месяцы. Моему заместителю т. Мосину распределить указанное количество вторых обедов по заводам;

ф) установлено для ОРСов заводов НКТП на III кв. 42 г. сумма капитальных затрат на ремонт столовых, магазинов, строительство овощехранилищ и др. 5 миллионов рублей. Промбанк обязан предусмотреть указанную сумму в плане финансирования по III кв. 1942 г. Моему заместителю тов. Мосину распределить отпущенные средства по ОРСам заводов;

х) разрешено Наркомтанкопрому распределить кредиты сельхозбанка, отпущенные по постановлению СНК СССР за № 623 от 4 мая 1942 г. на организацию подсобных хозяйств по отдельным предприятиям в пределах выделенного фонда. Моему заместителю тов. Мосину распределить отпущенные кредиты по заводам;

ц) Наркомчермет, Наркомцветмет, Наркомуголь, Наркомэлектропром, НКСтройматериалов, Наркомсредмаш, Наркомрезинпром, НКХимпром, НКВооружения, НКСтанкостроения, НКМинвооружения, НКТяжмаш, НКПищепром, НКЛегпром, Нарккомместпром РСФСР, Наркомлес, Главлесосбыт, Главнефтесбыт, НКЭлектростанций, Наркомсудпром, Наркомавиапром, НКБоеприпасов обязаны ежемесячно к 20-му числу каждого месяца представлять в НКПС планы отгрузок и перевозок материалов и изделий танковым, дизельным и корпусным заводам. Начальнику транспортного отдела т. Косолапову и Начальнику Главснаба т. Розину обеспечить контроль за выполнением настоящего пункта;

ш) председатели Обл(край)исполкомов: Челябинского т. Белобородов, Горьковского т. Третьяков, Свердловского т. Недосекин, Сталинградского т. Зименков, Кировского т. Иволгин, Омского т. Евстигнеев, Алтайского т. Смердов, Кустанайского т. Керимбаев и председатель СНК Казахской ССР т. Ундысынов обязаны оказывать директорам танковых заводов и начальникам строительств танковых заводов всемерную помощь и обеспечивать заводы и строительства танковых заводов местными строительными материалами в первоочередном порядке;

щ) секретари Обкомов и Горкомов ВКП(б) обязаны взять под личный контроль выполнение заказов для танковых заводов на заводах их области и города и обеспечить первоочередное, наряду с заказами для авиации, выполнение поставок Наркомтанкопрому;

э) предложено Обкомам и Горкомам ВКП(б): Челябинского, Свердловского, Сталинградского, Горьковского, Омского и Кировского считать важнейшей работы в III квартале 1942 г. обеспечение выполнения плана выпуска танков Т-34, Т-70, КВ, дизелей к ним, запасных частей и первые секретари обкомов ВКП(б): Челябинского т. Патоличев, Свердловского т. Андриянов, Сталинградского т. Чуянов, Горьковского т. Родионов, Омского т. Кудинов, Кировского т. Лукьянов и Алтайского Крайкома ВКП(б) т. Лобков обязаны оказывать директорам танковых, дизельных и корпусных заводов всемерную помощь по выполнению плана;

ю) прокурор Союза ССР т. Бочков обязан привлекать к судебной ответственности лиц, срывающих поставки материалов и изделий танковым, дизельным и корпусным заводам Наркомтанкопрома.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись (И. ЗАЛЬЦМАН) (21220).

13 июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 1 Дело 12 лист 240 с об.

Для служебного пользования.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № ААГ/357

гор. Сталинград

13 июля 1942 г.

Задание Правительства и Наркомата Танковой Промышленности по освоению производства топливной аппаратуры для танковых дизелей Сталинградским тракторным заводом выполнено. В июне с.г. цех № 600 освоил производство сложной аппаратуры, набрал темпы, обеспечивающие полное выполнение июльской программы.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За успешное освоение производства топливной аппаратуры ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всему коллективу рабочих, ИТР и служащих цеха № 600 Сталинградского тракторного завода.

2. Награждаю значком "ОТЛИЧНИК СОЦСОРЕВНОВАНИЯ НАРКОМТАНКОПРОМА" следующих товарищей, отличившихся по организации производства и освоению выпуска топливной аппаратуры:

1. ВИНОГРАДОВА С.А. – ст. мастера цеха № 600

2. ЖАНКОВА М.Д. – ст. мастера цеха № 600

3. ВАРЕНОВА П.Н. – ст. мастера цеха № 600

4. СИВЯКОВА И.А. – ст. мастера цеха № 600

5. СУПЕРФИНА М.З. – ст. нач. производства цеха № 600

6. КРУГЛЯК И.Н. – ст. контрольного мастера цеха № 600

7. КОЛОТОВСКОГО – шлифовальщика цеха № 600

8. БУРХОНОВА З.Ф. – сверловщика цеха № 600

9. ЕРХОВА Н.И. – ст. мастера цеха № 600

10. КИРПИЧЕВА Н.И. – слесаря цеха № 600

11. [нечитаемо]

12. МАГУТИНА Е.И. – токаря цеха № 600

13. ПОЛТАВЕЦ И.И. – слесаря сборщика цеха № 600

14. РАШУПКИНА И.К. – регулировщика цеха № 600

15. ЗУЙКОВУ С.П. – доводчицу цеха № 600

16. МАРТЕНИНУ В.Ф. – доводчицу цеха № 600

17. МИРМОВИЧА Г.М. – гл. технолога завода

18. ВОЛЬДЕМАР М.Ф. – рук. конструкторской группы ОГТ

19. ВЕРХОГЛЯДОВА М.П. – конструктора ОГТ

20. АЛЕКСЕЕВА И.В. – рук. конструкторской группы ОГТ

21. КАСАТКИНА П.Н. – зав. производства инструментального цеха

22. КУЛЫГАНОВА М. – слесаря сборщика инструментального цеха

23. КУЛЬКОВА – мастера инструментального цеха

24. ШИЯНОВА В.В. – ст. мастера цеха № 100

25. ПАХОМОВА А.Н. – ст. мастера цеха № 100

3. За обеспечение организации и технического руководства по выпуску топливной аппаратуры премирую начальника отдела № 2 т. ПОДДУБНОГО – 1600 руб., начальника цеха № 600 тов. ОКУНЬ А.М. – 1500 руб., зам. начальника цеха № 600 тов. ЯГУДИНА М.Л. и пом. начальника цеха № 600 то. ПОПОВА П. – 1200 руб. каждого.

4. За оказание технической помощи в деле освоения цехом № 600 изготовления топливной аппаратуры премирую тов. ВИНОГРАДОВА С. – ст. мастера цеха № 600, прибывшего с Кировского завода НКТП – 2000 руб. и костюмом.

5. Для премирования рабочих, ИТР и служащих цехов и отделов СТЗ, успешно выполнивших задание по организации производства и освоению выпуска топливной аппаратуры:

а) Начальнику Финансового отдела НКТП тов. ШАГАЛОВУ выделить в распоряжение директора СТЗ тов. ЗАДОРОЖНОГО 50.000 рублей.

б) Начальнику Главснаба НКТП тов. РОЗИНУ выдать директору СТЗ тов. ЗАДОРОЖНОМУ:

мужских костюмов – 5 шт.

ботинок хромовых – 5 пар

отрезов на мужские костюмы – 5 шт.

отрезов на дамские платья – 5 шт.

часов карманных – 5 шт.

6. Для обеспечения выполнения графика по выпуску топливной аппаратуры на СТЗ, директору завода тов. ЗАДОРОЖНОМУ и главному инженеру тов. ДЕМЬЯНОВИЧУ обеспечить первоочередную поставку цеху № 600 заготовок, а также всех деталей по внутризаводской межцеховой кооперации, инструмента, приспособлений и недостающей оснастки.

7. Начальнику Главснаба тов. РОЗИНУ и зам. директора тов. ТКАЧЕВУ обеспечить преимущественную перед другими заводами поставку СТЗ для топливной аппаратуры необходимых материалов, инструмента, абразивов и вспомогательных материалов.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР подпись (А. ГОРЕГЛЯД) (21221).

13 июля 1942 г. был подготовлен ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА АТУ ГАБТУ КА ДЛЯ СЕКРЕТАРИАТА СНК СССР О СОСТОЯНИИ ТРАКТОРНОГО ПАРКА КРАСНОЙ АРМИИ

За время войны состав тракторного парка Красной Армии значительно сократился.

Условия осеннего, зимнего и весеннего бездорожья вызвали необходимость усиленной эксплуатации тракторов, как основного средства, для транспортировки грузов на фронте.

Все это привело к тому, что наряду с сокращением количественного состава тракторного парка, наличный его состав по техническому состоянию в значительной степени стал изношенным.

На 1 июня 1942 года тракторный парк Красной Армии должен был иметь в своем составе 86536 тракторов.

Фактически на 1.6.1942 г. он составляет 40028 тракторов.

Таким образом, потери и естественная убыль тракторов с 1.1.1941 г. по 1.6.1942 г. составляет 46508 тракторов (таблица № 1).

Из 40028 тракторов наличного состава тракторного парка на 1.6.1942 года — 12405 требуют среднего и капитального ремонта (таблица № 2).

На пополнение убыли тракторного парка и для обеспечения новых формирований Красной Армии в первом полугодии 1942 года от заводов промышленности поступали только тракторы СТЗ-5.

Всего поступило этих тракторов 2278 шт. (из них 1628 до 1.6.1942 г. и 650 тракторов за июнь месяц).

Эти тракторы почти полностью обращены на укомплектование вновь формируемых артполков стрелковых дивизий.

Трактор «Ворошиловец», служащий целям эвакуации тяжелых и средних танков с поля боя и как средство механической тяги артиллерии большой мощности, не производится с августа месяца 1941 года.

За это время ни одного трактора «Ворошиловец» Красная Армия не получила.

Вопрос об изготовлении опытных образцов и подготовки производства трактора АТ-45 (взамен «Ворошиловец») на базе танка Т-34 еще не разрешен.

Технический проект этого трактора, разработанный заводом № 183, утвержден ГАБТУ и ГАУ Красной Армии 4 июня 1942 года.

Выпуск тракторов ЧТЗ прекратился в декабре 1941 г. и производство их не начато до настоящего времени.

Дело с завозом 3000 тракторов из-за границы во 2 и 3 квартале (по Постановлению ГОКО № 1693сс от 3.5.1942 г.) затянулось и первая партия тракторов — около 400 шт. — ожидается только в августе месяце.

Вследствие полного прекращения выпуска тракторов «Ворошиловец» и ЧТЗ создалось чрезвычайно тяжелое положение в артиллерийских и танковых частях.

Новые формирования пушечных и тяжелых гаубичных артполков РГК совершенно не обеспечиваются механической тягой (трактор ЧТЗ).

Потребность на пополнение убыли тракторов действующих частей не удовлетворяется.

Во многих артполках 1 трактор приходится на 2-3 орудия.

Танковые части совершенно не обеспечиваются мощными тракторами «Ворошиловец», в результате чего тяжелые и средние танки даже из-за небольших неисправностей или повреждений своевременно не эвакуируются с поля боя и попадают к противнику.

Потребность в тракторах «ЧТЗ» и «СТЗ» частей аэродромного обслуживания и строительства аэродромов также не удовлетворяется.

Эта потребность в условиях зимнего самолетовождения еще более возрастет.

Для своевременного восстановления тракторов, требующих среднего и капитального ремонта и поддержания эксплуатируемого парка в технически исправном состоянии, требуется непрерывное поступление запчастей на фронты и ремонтные базы ГАБТУ КА.

За 1 и 2 кварталы 1942 года от заводов промышленности поступило запасных частей всего лишь на 1890786 рублей, в то время как Постановлением ГОКО № 169бсс от 4.5.1942 г. объем производства запасных частей для НКО на 2 квартал был определен в сумме 21,5 млн. рублей (таблица № 3).

Для специальных марок тракторов «Ворошиловец», «Коминтерн» и «Комсомолец» запчасти не производятся совершенно. Дальнейшее неполучение запчастей поставит эти тракторы в ближайшее время вне строя.

Наличие запчастей на складах ГАБТУ на 1.7.1942 г. составляет около 2660 тыс. рублей, причем эти запчасти крайне ограничены и некомплектны по своей номенклатуре.

Таким образом, вопрос об обеспечении тракторного парка Красной Армии запасными частями принял исключительно острое положение и требует своего немедленного разрешения.

По вопросу выпуска тракторов ЧТЗ и СТЗ и запасных частей к ним имеется несколько Постановлений ГОКО:

№№ 1693сс от 3.5.1942 г., 1696сс от 4.5.1942 г., 1923сс от 22.6.1942 г. - которые остаются невыполненными:

|  | ЧТЗ | СТЗ |
| --- | --- | --- |
| За 1 полугодие подлежало поставить тракторов | - 125 | 3484 |
| Поставлено | - 0 | 2278 |

Постановлением ГОКО № 1958сс от 3.7.1942 г. производство тракторов С-10 (взамен ЧТЗ-65) временно приостановлено.

Выводы:

1. В связи с прекращением выпуска тракторов ЧТЗ в артиллерийских частях создалось катастрофическое положение с механической тягой.

Потребность частей аэродромного обслуживания и строительства аэродромов в этих тракторах не удовлетворяется.

2. За отсутствием мощного тягача «Ворошиловец» танковые части совершенно не обеспечиваются необходимыми эвакосредствами, в результате чего много тяжелых и средних танков гибнет или попадает к противнику.

3. Тракторный парк Красной Армии при усиленной эксплуатации и полном прекращении пополнения его убыли по всем маркам тракторов — резко сократился в своем составе и в значительной степени стал изношенным.

Для его своевременного восстановления требуется непрерывная подача фронтам и рембазам ГАБТУ тракторных запасных частей.

4. Необходимо:

а) теперь же начать выпуск тракторов С-10 (взамен ЧТЗ-65) на Кировском заводе;

б) немедленно приступить к изготовлению опытных образцов тягача АТ-45 на базе танка Т-34 и подготовке производства к серийному выпуску его на заводе № 174 (Омск);

в) ускорить доставку тракторов из-за границы;

г) начать немедленно поставку тракторных запасных частей НКО (ГАБТУ) в необходимых количествах.

5. Для обеспечения ремонта тракторов необходимо организовать 6 ремонтных баз:

а) по тракторам ЧТЗ-60/65 - 4 рембазы с производственной мощностью 100 шт. в месяц каждая;

б) по тракторам СТЗ-3/5 — 2 рембазы с производственной мощностью 80 шт. в месяц каждая.

Приложение:

1. Таблица № 1 - « Изменение в составе тракторного парка» — на 1 листе.

2. Таблица № 2 - «Техническое состояние тракторного парка» — на 1 листе.

3. Таблица № 3 - «Поступление тракторных запчастей» - на 1 листе.

4. Таблица № 4 - «Наличие запчастей» - на 1 листе.

5. Таблица № 5 - «Ведомость ориентировочной потребности в среднем и капитальном ремонте тракторов КА» - на 1 листе.

6. Таблица № 6 - «Справка по тракторному парку КА» (о ремонтах) — на 1 листе.

7. Таблица № 7 - «Справка о возможности ремонта во 2 полугодии» - на 1 листе.

8. Таблица № 8 - « Расчет необходимого количества запчастей до конца 1942 г.» - на 1 листе.

Начальник АТУ ГАБТУ КА генерал-майор технических войск Тягунов

Военный комиссар АТУ ГАБТУ КА полковой комиссар Лозовский

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 128. Л. 43-48. Копия (11211).

13 июля 1942 года в своем распоряжении директор ЧКЗ писал, что «в августе месяце из обшего количества KB - 150 штук - 30 штук должны выпускаться со старой коробкой скоростей, а остальные 120 штук с новой КПП». Общее количество КВ-1М, изготовленных на ЧКЗ неизвестно, однако едва ли их было более 20 машин. Не исключено, что впоследствии они получили восьмискорострую КПП КВ-1С. Кстати, индекс КВ-1М встречается только в документах завода, в переписке и отчетности военпредов этот индекс не попадается (15226).

13 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2035 О плане распределения автомобилей и автомобильных прицепов отечественного производства на III квартал 1942 года. (7042, 163,164-169).

Армия:

13 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 13 июля наши войска вели бои с противником на подступах к Воронежу и в районе Богучар.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

На подступах к Воронежу продолжаются напряжённые бои, в ходе которых немцы несут большие потери. В бою за населённый пункт танкисты части, которой командует тов. Аникушкин, уничтожили 17 противотанковых орудий с расчётами, 15пулемётов, 3 миномёта и до 300 немецких солдат и офицеров. На артиллерийскую позицию батареи, где командиром лейтенант Лукичев, наступала немецкая пехота. Подпустив её на близкое расстояние, артиллеристы открыли огонь и рассеяли гитлеровцев. На поле боя остались сотни вражеских трупов.

В районе Богучара наши войска вели тяжёлые оборонительные бои с наступающими частями противника. На одном из участков наши части уничтожили крупный отряд гитлеровцев, прорвавшийся в глубину нашей обороны. На другом участке уничтожено 5 танков и 350 солдат и офицеров противника.

Отойдя от Лисичанска для занятия нового рубежа, наши части продолжали вести бои с танками и пехотой противника. На одном из участков немцы предприняли несколько атак на наши позиции. Обороняя занятый рубеж, наши бойцы наносят вражеским войскам большой урон. Только в одном бою немцы потеряли 9 танков и свыше 250 солдат и офицеров. На другом участке в крупном танковом бою уничтожено 35 немецких танков.

Танкисты части, где командиром тов. Кузнецов (Калининский фронт), в течение нескольких часов вели напряжённый бой с пехотой и танками противника. Несмотря на численный перевес, немцы не смогли сломить упорного сопротивления наших бойцов. Противник потерял, убитыми и ранеными до 600 солдат и офицеров. Уничтожено 3 немецких танка, 2 орудия и несколько автомашин.

Разведчики под командованием младшего лейтенанта Романенко и политрука Демчука ворвались в траншеи противника. Штыками и гранатами смелые бойцы уничтожили 35 гитлеровцев и захватили винтовки и 2 пулемёта.

Группа ленинградских партизан из отряда товарища Т. организовала крушение двух воинских эшелонов противника. Несколько партизанских отрядов, объединённых под командованием товарищей Б. и К., в течение трёх дней налётами на вражеские гарнизоны и действиями из засад, уничтожили 80 немецко-фашистских оккупантов.

Пленный солдат 5 роты 458 полка 258 немецкой пехотной дивизии Гюнтер Клюгер рассказал: «Я жил в Америке, в Нью-Йорке. Летом l939 года приехал в Германию.Как только началась война, меня заключили в лагерь, а в апреле 1942 года послали на Восточный фронт. Семья моя находится в Америке, и мне нечего опасаться за её судьбу. Я могу открыто высказать всё, что я думаю. Гитлеровский режим и фашистская пропаганда запугали, одурачили и развратили немцев. По моим наблюдениям, значительная часть немецких солдат — это настоящие грабители и разбойники. Они потеряли всякий человеческий облик; грабежи и убийства для них привычное дело. Значительная прослойка солдат состоит из карьеристов. Они готовы совершить любую подлость, лишь бы получить железный крест или унтер-офицерский чин. Солдатам внушили, что после войны Германия будет господствовать над всем миром и каждый проявивший себя на войне солдат займёт ответственный и, разумеется, доходный пост в оккупированных странах. Известные группы солдат ненавидят гитлеровский режим и не хотят воевать, но они пока бессильны что-либо сделать».

Кровавый гитлеровский террор в Норвегии принимает всё большие размеры. Недавно немцы стёрли с лица земли деревню Телемарк, а всех её жителей, в том числе женщин и детей, расстреляли. За последнее время арестованы и брошены в тюрьмы тысячи норвежцев. Однако, несмотря на террор, норвежские патриоты продолжают неослабную борьбу против оккупантов. В результате вооружённых столкновений в гг. Ставангер, Берген, Тронхейм и других убито несколько сот немецко-фашистских захватчиков.» (14951).

13 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 13 июля наши войска вели ожесточённые бои против группировки немецко-фашистских войск, прорвавшейся в район Воронежа.

В районе южнее Богучар продолжались напряжённые бои с танками и мотопехотой противника.

Восточнее Лисичанска наши войска планомерно отходили на новый оборонительный рубеж.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

3а 12 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 26 немецких танков, 115 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 2 батарей полевой артиллерии, взорвано в порту 5 крупных складов, потоплены транспорт и нефтеналивное судно, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника.

В районе Воронежа идут ожесточённые бои с противником. Положение продолжает оставаться напряжённым. Наши танковые и пехотные части и артиллерия отбивают атаки противника. Экипаж танка тов. Бобровника в одном бою истребил более 100 немецких солдат и офицеров, уничтожил танк противника, 3 орудия, 8 миномётов и 10 пулемётов. В напряжённый момент боя тов. Бобровник заметил, что подбит наш тяжёлый танк. Он бросился на выручку товарищам и отбуксировал подбитый танк с поля боя. Экипаж танка старшего лейтенанта Калганова ударил во фланг наступавшего противника и уничтожил 3 противотанковых орудия, 3 тяжёлых орудия и до 200 гитлеровцев. Экипаж танка лейтенанта Новикова подбил в бою 8 немецких танков. В боях за село А. противотанковая батарея лейтенанта Сергеева подбила 6 и сожгла 2 немецких танка.

В районе южнее Богучара идут тяжёлые бои с численно превосходящими силами противника. На одном из участков наша часть отразила несколько атак противника. На поле боя немцы оставили около 500 трупов. Противник подбросил новые силы. После упорных оборонительных боёв наша часть отошла на новые позиции.

На Лисичанском направлении наши войска по приказу командования продолжали планомерный отход на новые оборонительные рубежи. Подвижные группы и авиация, прикрывающие отход, сковывают противника и наносят ему урон. По неполным данным, уничтожено 17 немецких танков, 130 автомашин с пехотой и военным грузом, несколько орудий и много пулемётов.

На одном из участков Калининского фронта немецкая пехота при поддержке танков атаковала передний край нашей обороны. Гвардейцы-миномётчики, подпустив гитлеровцев на близкое расстояние, открыли массированный огонь. Немцы потеряли только убитыми 600 солдат и офицеров. Уничтожено 2 немецких танка, 2 миномётные батареи, много пулемётов и 10 повозок с боеприпасами.

Наши лётчики под командованием тов. Богородецкого под прикрытием истребителей совершили налёт на аэродром противника и уничтожили до 60 немецких самолётов.

Снайперы подразделения, которым командует тов. Саевич, за два дня истребили 25 гитлеровцев.

Жители деревни Чумазовского сельсовета, Смоленской области, составили акт о чудовищных зверствах и грабежах гитлеровских бандитов. В акте говорится, что гитлеровцы опустошили и разорили деревни Рига, Чумазово, Каськово, Приволье и посёлок Первое Мая. Из 298 жилых домов немецкие бандиты сожгли 292 дома. Разрушены и сожжены 2 клуба, 2 школы, мельница, столовая, кузница и другие постройки. Немцы отняли у мирного населения всё продовольствие, весь скот, птицу и имущество. Немецко-фашистские изверги замучили и расстреляли многих крестьян, а 160 мужчин и женщин угнали на каторжные работы в Германию.

Югославские патриоты добились новых успехов в борьбе против немецко-итальянских захватчиков. Партизанские отряды контролируют большую часть территории Боснии и Сербии. Итальянская пропаганда уже не в состоянии скрыть огромных потерь, которые несёт итальянская армия в Югославии. Даже по явно преуменьшенным данным итальянского командования, в июне месяце итальянцы потеряли на Балканах убитыми 466 и ранеными 496 солдат и офицеров.»

Жульническое сообщение гитлеровского командования:

«Верховное командование немецко-фашистской армии 13 июля разразилось ещё одним жульническим лживым «специальным сообщением» об очередном «окружении» и «уничтожении» советских войск. Германское информационное бюро передаёт, будто бы «юго-западнее Ржева наступление германских войск привело к окружению и уничтожению нескольких стрелковых и кавалерийских дивизий и одной танковой бригады противника. В ходе этой битвы, длившейся 11 дней, взято 30.000 пленных, 218 танков, 591 орудие, 1.301 пулемёт и миномёт».

Хотя после года войны между Советским Союзом и гитлеровской Германией весь мир убедился, что Гитлер в своих «специальных сообщениях» неустанно и систематически лжёт, однако в данном случае гитлеровцы поставили прямо-таки рекорд в своём беспардонном вранье.

Между 2 и 13 июля в районе юго-западнее Ржева действительно происходили бои. Гитлеровские войска перешли в наступление, пытаясь охватить с флангов одно наше соединение и перерезать его связь с тылом. В результате боёв с превосходящими по численности и количеству танков войсками противника наши части, нанеся немцам большой урон в живой силе и технике и понеся сами значительные потери, были вынуждены отступить и оставить занимаемый ими район обороны. В ходе боёв наши войска потеряли до 7.000 убитыми и ранеными и 5.000 пропавшими без вести, значительная часть которых образовала партизанские отряды, действующие в тылу противника, 80 танков, 85 орудий, 200 пулемётов.

За этот же период боёв юго-западнее Ржева немцы потеряли более 10.000 солдат и офицеров только убитыми, свыше 200 танков, более 70 орудий, не менее 250 пулемётов и миномётов, 30 бронемашин и 50 самолётов.

Таковы факты.

И как бы ни упорствовали Гитлер и его прихвостни в публикации разных небылицо ходе и результатах военных действий, — постоянным обманом нельзя скрыть того факта, что немцы ежедневно теряют на советско-германском фронте тысячи и тысячи людей. А это, независимо от временных успехов немецких войск, постепенно подтачивает гитлеровскую военную машину и подготавливает почву для поражения Германии в этой войне.» (14951).

13 июля 1942 по сообщению Совинформбюро ш и и нанесли массированный удар одновременно по 4 аэродромам и уничтожили на двух - до 25 и ангар, на 3-м - около 70, а на 4-м - 18 (438,850).

13 июля 1942, прибыв в составе "Особой авиагруппы № 1" под Сталинград, он уже 31-го был вынужден убыть на переформирование. Основная причина - одиночные Пе-2 оказались очень уязвимыми при пикировании. Поэтому необходимо было обеспечить их защиту при заходе на цель в среднем ярусе и при выходе в горизонтальный полет в условиях нехватки истребителей и господства в воздухе Люфтваффе. Это была чрезвычайно сложная задача.

13 июля 1942 4-ая танковая армия Гота получила приказ двигаться на Ростов (4963 ).

13 июля ведущий четверки капитан К. Володин заметил группу вражеских самолетов, направлявшихся к прикрываемым кораблям. Разделившись, пары Володина и лейтенанта А. Сучкова атаковали немецкие бомбардировщики. По нашим данным, реактивными снарядами и пушечно-пулеметным огнем они сбили несколько "юнкерсов". Ответной очередью был тяжело ранен ведущий второй пары Сучков. Его штурман взял управление на себя и через полтора часа полета над морем привел поврежденный самолет на аэродром, удачно посадив машину (12042).

13 июля 1942 года Директивой НКО № 726444сс бригады некоторых корпусов переводились на штат № 010/270-010/277 (по 53 танка). При такой организации количество танков в корпусе составляло 159, из которых 96 (60%) Т-34.

Следует сказать, что к концу 1942 года структура танковых корпусов была различной, так как каждый из 18 созданных корпусов как правило формировался по отдельной директиве. Танковые бригады корпусов комплектовались по различным штатам (№ 010/345 различных вариантов, 010/280 и 010/270), в результате чего количество танков в корпусах было различным (от 183 до 120). При этом количество Т-34 составляло от 48 до 60% штатной численности. Кроме того, до четверти корпусов при формировании получали на вооружение бригад ленд-лизовские танки.

Для повышения ударной силы танковых корпусов в течение 1943 года входящие в их состав бригады переводятся на штаты № 010/270 по 53 танка, а директивой Генерального Штаба Красной Армии № орг/3/2232 от 30 ноября 1943 года - на штат № 010/500 (по 65 Т-34). В результате, к марту 1944 года танковый корпус насчитывал 207 танков Т-34, из них 195 в составе бригад, 10 в мотоциклетном батальоне и 2 в управлении корпуса. До конца войны количество танков в корпусах не менялось. Таким образом, с конца 1943 года тридцатьчетверки стали основной ударной силой танковых корпусов Красной Армии. С этого же времени ленд-лизовские танки на вооружение корпусов не поступали. При поступлении на вооружение Т-34-85 эти машины в первую очередь шли на укомплектование бригад танковых корпусов. Всего в годы войны в Красной Армии сформировали 24 танковых корпуса (12217).

13 июля в 1942 году ранним утром, в 4 часа 30 минут в Южную бухту Севастополя вошел санитарный транспорт «Грузия». На борту «Грузии» официально находилось 708 человек маршевого пополнения и 526 тонн боеприпасов, включая химическое оружие. Когда до Минной пристани оставались считанные метры, на транспорт с хорошо видимыми на борту красными крестами спикировали пять немецких «Ю-87». Две авиабомбы попали в машинное отделение и кормовой трюм № 4 с боеприпасами. Самолет, сбросивший бомбы, был сбит, но в 4 часа55 минут произошла детонация боезапаса в кормовых трюмах. Силой огромного взрыва корпус «Грузии» был разорван пополам. Кормовая часть корпуса длиной около 40 метров быстро затонула с креном на правый борт, а через восемь минут скрылась под водой и носовая часть многострадального транспорта. На воде осталось только облако дыма, горящего топлива и каких-то кусков. Погибли почти все, только несколько тяжело контуженых моряков удалось подобрать с воды портовым катерам. Еще четыре бомбы, разорвавшиеся в воде, сбросил второй самолет. В 1948–1949 годах в ходе очистки севастопольских бухт от затонувших судов были подняты обе части «Грузии». Обе части «Грузии» отбуксировали в Казачью бухту и там затопили. Причем несколько водолазов и рабочих, участвовавших в подъеме «Грузии», были госпитализированы. У них появились на коже язвы, характерные для поражения ипритом. Рядом с останками «Грузии», затопленными в Казачьей бухте, находился военный аэродром на мысе Херсонес. Этот аэродром стал регулярно использоваться для прибытия в Крым различных делегаций из «братских» и дружественных стран, собственных правителей и руководителей страны. Опасное соседство с затопленным транспортом не устраивала охрану правительства и аэродрома. Поступило категоричное распоряжение о переносе остатков корабля. В 1956–1959 годах был проведен новый подъем обеих частей «Грузии», и на сей раз их отбуксировали и затопили подальше от берега на больших глубинах. «Грузия» поставила оригинальный рекорд: три раза судно тонуло, и два раза было поднято на поверхность (14951).

За рубежом:

July 13th, 1942: President Roosevelt orders the establishment of the OSS (Office of Strategic Services), with Colonel Donovan as director (3819).

13 июля 1942 Президент Ф.Д.Р. подписал приказ о создании ОСС (Отдел стратегических Служб) во главе с п Доннованом (3819).

Авиапромышленность:

14 июля 1942 вышел приказ НКАП и ГУ ВВС N 524с/030:

1. Для разработки схем стандартной кабины самолетов, назначаем комиссию под председательством зам. нач. 7 ГУ Н.И.Петрова и чл....

2. Комиссии к работе приступить немедленно и схемы стандартных кабин представить на утверждение:

а) по истребителям к 20 июля 1942

б) по штурмовикам к 25 июля 1942

в) по бомбардировщикам к 30 июля 1942

3. Место работы комиссии - БНТ ЦАГИ (1570,43).

14 июля 1942 закончились гос. испытания Як-1б, проводимые с 4 июля 1942 (65,66).

14 июля 1942 ГУ ВВС писал письмо N 375822 Г.М.М.:

"Согласно постановлению ГОКО N 1895сс от 7 июня 1942 завод 21 с 1 июля 1942 был обязан выпускать в серии ЛаГГ-3 с предкрылками.

Завод постановление в срок не выполнил и продолжает предъявлять самолеты без предкрылков. На 12 июля 1942 с предкрылками было сдано заводом 7 ЛаГГ-3 и 8 ЛаГГ-5." (1633,180).

14 июля 1942 вышел приказ НКАП и ГУ ВВС № 524/030: «...Для разработки схем стандартной кабины самолетов, назначаем комиссию под пред - седательством зам. нач. 7 ГУ Н. И. Петрова... Комис - сии к работе приступить немедленно и схемы стандартных кабин представить на утверждение: по истребителям к 20 июля 1942 г., по штурмовикам к 25 июля 1942 г., по бомбардировщикам к 30 июля 1942 г... Место работы комиссии — БНТ ЦАГИ» (19727).

14 июля 1942 г. начальник ГУ ГВФ B.C. Молоков направил Сталину письмо с просьбой разрешить использовать в тылу трофейные немецкие самолеты. В октябре того же года к парку "Аэрофлота" добавился первый "юнкерс", через месяц - еще один. Но из-за нехватки запчастей из четырех Ю-52 летать могли только два. Все четыре машины в это время числились за Западно-Сибирским управлением ГВФ (управление магистрали было расформировано) (21550).

Другие оборонные отрасли:

14 июля 1942 г. И. Сталин дал И. Зальцману, который высказал соображение, что выпуск танков на существующих площадях еще не достиг своего апогея и может быть еще увеличен, проверить расчеты практикой и в кресле наркома танковой промышленности оказался И. Зальцман. Новый нарком старался изо всех сил, чтобы дела шли лучше. «Суточный план выпуска танков вырос на треть... Исаак Моисеевич старался, чтобы всякое дело шло скорее. Он каждый день справлялся, как наши дела и каковы причины невыполнения программ... Может, он просто не доверял нам и потому все время торопил и опекал всех?» — Вспоминал П. Левин. Однако «танковое поголовье» расти по-прежнему не спешило. Правда, к осени предъявление танков несколько увеличилось, но приемка не разделяла радость наркома. Почти все машины, изготовленные сверх плана к новому 1943 г., были забракованы...(11135).

14 июля 1942 года танк профессора Военно-морской академии Н. Петровского, изготовленный на бронерембазе № 7 испытали на реке Прямая Болда в районе Астраханской ГЭС. Машина прошла по дну реки шириной 250 метров и максимальной глубиной 7,7 метра. Дальнейшего развития эта работа не получила (12217).

14 июля 1942 г. был подготовлен АКТ ИСПЫТАНИЯ ТАНКА Т-34, ОБОРУДОВАННОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССОРА ПЕТРОВСКОГО Н.В. ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ЕГО ПО ГРУНТУ РЕКИ

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что 14 июля танк Т-34 №30 — 01, оборудованный приспособлениями системы профессора Н.В. Петровского, по первому варианту (с ориентиром) подвергался испытанию по хождению его по грунту реки Прямая Болда в районе Астраханской ГЭС.

Машина успешно перешла четыре раза участок этой реки шириной 250 метров и максимальной глубиной 7,7 метров.

Движение ее с правого берега на левый происходило под углом около 45° к попутному потоку воды и с левого берега на правый под тем же углом к встречному потоку.

Переход с берега на берег в первом случае протекал 2,5 минуты (скорость движения 6 км в час) и во втором 4,5 минуты (скорость движения 4,3 км в час).

При входе в воду мотор работал как обычно, двумя группами. После погружения кормы тапка происходило выключение одной группы цилиндров и цикл замыкался через холодильник.

При движении на большой глубине отмечались на поверхности воды дым и пузырьки газа, последние отставали от машины приблизительно на 15 метров.

По достижении противоположного берега переключение мотора на две группы происходило после открытия бокового перископа башни.

Участок реки в направлении движения имел песчаный грунт, покрытый толстым слоем жидкого ила.

Углы подъема русла реки на правом берегу составляли около 18° и на левом около 20°.

Машина имела гибкий шланг для питания мотора воздухом, шланг поддерживался на свободном конце двумя нормальными пробковыми кругами.

При движении курс поддерживался курсоуказателем.

Герметизация осуществлялась чехлом. После двух переходов количество воды, поступившей через неплотности корпуса, составляло около 5-6 ведер.

Температура в отсеке была повышенной, но допустимой для нормальной работы команды. Двое из команды (водители Михайленко и Донец) работали в кислородных масках, а обеспечивающий их водолаз Шмидт при переходах аппаратом не пользовался. Каких-либо особых претензий, за исключением жалобы на повышенный шум и температуру, команда танка не заявляла.

Наоборот, отмечалось стремление команды повторить испытание в более тяжелых условиях.

В течение всех испытаний никаких неполадок в моторе не произошло.

При двух последних испытаниях присутствовали:

Председатель Астраханского комитета обороны т. Голышев,

Начальник Окр. НКВД - т. Лукьянов,

Начальник ВМА им. Ворошилова - инженер-капитан 1 ранга т. Штейнберг,

Военком ВМА - полковой комиссар т. Меерсон,

Начальник кафедры Б.О. - генерал-майор т. Павлов,

Начальник учебного отряда Эпрон — капитан 2 ранга т. Настусевич.

Комиссия, производившая испытания:

Военинженер 1 ранга

доктор технических наук профессор Н.В. Петровский

Начальник рембазы № 7 военинженер 1 ранга В.В. Простяков

Военком рембазы № 7 батальонный комиссар В.И. Ружанский

Начальник цеха № 15 Василии

Начальник ОТК капитан Н.С. Шлыков

Водитель Г.Т. Михайленко Контрольный мастер И.В. Донец ЦАМО. Ф. 38. Он. 11355. Д. 936. Л. 111-113. Подлинник (11211).

14 июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 92 лист 221 – 220

Секретно.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 522с

г. Москва

"14" июля 1942 г.

Для обеспечения выпуска машин Т-34 на заводе № 174 в III кв. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору завода № 174 (т. КАЦНЕЛЬСОН):

а) к 10 августа с.г. установить и смонтировать 5-тонную электропечь и приступить к отливке литья для машины Т-34;

б) немедленно приступить к отливке траков, обеспечив полностью потребным количеством с установленной полуторатонной электропечи, взяв за основу технологию отливки траков завода № 183;

в) помимо литых башен приступить немедленно к изготовлению сварных башен. Начальнику 3-го Главного Управления т. ХАБАХПАШЕВУ обеспечить завод № 174 необходимым количеством брони с учетом изготовления сварных башен;

г) передать заводу № 200 две крановые тележки;

д) откомандировать в распоряжение директора завода № 200 т. Сочивко временно 50 чел. рабочих.

2. Директору завода № 200 т. СОЧИВКО:

а) полностью перевести 10-тонную электропечь только на отливку деталей для завода № 174 по спецификации последнего;

б) обеспечить завод № 174 литьем без башен 300 тн. ежемесячно;

в) закончить все строительно-монтажные работы по участку фасонно-литейного цеха № 10 к 25 июля (пуск крана, установка формовочных машин и т.д.). Разрешить производить работы аккордно;

г) немедленно приступить к организации участков фасонного литья неиспользуемого 4-го пролета мартеновского цеха;

д) к 15 августа изготовить и смонтировать 2 крана для 4-го пролета мартеновского цеха.

3. Директору завода № 183 т. МАКСАРЕВУ обеспечить изготовление литья для завода № 174 в количестве:

в июле месяце – 100 комплектов по спецификации согласно приказа НКТП № 514с от 9/VII-42 г.

в августе месяце – 100 комплектов

в сентябре месяце – 100 комплектов по спецификации согласно приказа НКТП № 520сс от 13/VII-42 г.

Разрешить отправку литья заводу № 174 производить без обрубки.

4. Директору Уралмашзавода т. МУЗРУКОВУ обеспечить поставку стального литья для корпусов Т-34 заводу № 174 по спецификации последнего в количестве:

в июле месяце – 50 комплектов

в августе месяце – 70 комплектов

в сентябре месяце – 100 комплектов

Контроль за выполнением этого приказа возложить на т. ЩЕРБАКОВА.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись И. ЗАЛЬЦМАН (21222).

14 июля 1941 нарком среднего машиностроения В.А. Малышев оказался на заводе № 37, изучил вопрос на месте, после чего дал идее зеленый свет. Так родился малый танк Т-30 (изначально он именовался Т-60) (21348).

14 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2036 [О передаче грузовых автомашин ЛФ в автопарк РГК.] (7042, 170).

14 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2037 Об обеспечении вывоза из Кузбасса угля текущей добычи и запаса. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 171-177 (11012).

14 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2038 О т. Гурове К.А. (назначение) РГАНИР, Фонд ГКО, д. 43, лл. 178 (11012).

14 июля 1942 г. вышло Постановление ГКО № 2040 «О производстве и поставках химического вооружения и химикатов для выпуска боеприпасов в III квартале 1942 года» (Д. 78. Л. 20–75, 78–80).

14 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2041 О вывозе неиспользуемого оборудования с завода "Красный Октябрь". РГАНИР, Фонд ГКО, д. 44, лл. 1 (11012).

14 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2042 О формировании 20 гвардейских минометных полков М-8 и М-13. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 44, лл. 2, 3-16 (11012).

14 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2043 Об изготовлении аэродромных компрессорных станций для НКО и НКВМФ во II квартале 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 44, лл. 17-18, 19-27 (11012).

14 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2044 О ремонтно-монтажном инструменте и приспособлениях для ВВС КА и ВМФ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 44, лл. 28-29, 30-105 (11012).

14 июля 1942 г. Приказом И.К. Седина в Наркомнефти для координации деятельности предприятий и организаций отрасли по увеличению объемов производства высокооктановых бензинов была создана специальная группа во главе с Ф.И. Волынцевым. В нее также вошли инженеры А.С. Эйгенсон, В. Иванников, М.Е. Черныш и другие. Вскоре напряженная и самоотверженная работа сотрудников наркомата принесла свои плоды. Впоследствии работа советских инженеров М. Горелика, В. Гутыри, А. Маркина, Л. Самойлова, Б. Рыбака «Разработка и внедрение комбинированной жидкофазной очистки со вторичной перегонкой широких бензиновых фракций низкооктановых нефтей с целью увеличения выработки авиационных бензинов» была удостоена Сталинской премии. Молодой бакинский ученый Юсуф Мамедалиев наряду с новаторским технологическим процессом «синтеза толуола алкилированием и деалкилированием ароматических углеводородов» сумел разработать и внедрить в производство оригинальную технологию получения высокооктановых компонентов на установке по очистке бензина бакинского завода № 10 (11523).

Армия:

14 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«B течение ночи на 14 июля наши войска вели ожесточённые бои с противником в районе Воронежа и южнее города Богучар.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Противник, сосредоточив на узком участке крупные силы, прорвался в район Воронежа. Наши войска ведут героическую борьбу с врагом. На ряде участков продолжаются большие танковые бои. Экипаж танка гвардии капитана Амелина поджёг немецкий танк, уничтожил 2 миномётные батареи и противотанковое орудие. Экипаж тяжёлого танка, который вёл тов. Марченко, огнём и гусеницами истребил до 60 немецких солдат и уничтожил миномётную батарею. Экипаж танка лейтенанта Неписова уничтожил 10 орудий, 4 автомашины, 6 мотоциклов и до 100 гитлеровцев. 3а последние три дня лётчики части, которой командует тов. Белицкий, в воздушных боях сбили 40 немецких самолётов.

В районе южнее Богучара наши войска ведут ожесточённые бои с наступающими войсками противника. На отдельных участках наши танковые подразделения совершили налёты на боевые порядки гитлеровцев и уничтожили около 40 автомашин с пехотой, 13 противотанковых орудий и 14 немецких танков.

Наша часть под командованием тов. Лопова (Калининский фронт) в течение шести дней боевых действий уничтожила свыше 2 тысяч немецких солдат и офицеров и 54 танка противника. На другом участке фронта противник бросил в атаку 3 батальона пехоты и 42 танка. Наши бойцы отбили атаку немцев и уничтожили 12 танков и до 700 гитлеровцев. Возле населённого пункта Е. немцы выбросили воздушный десант. Многие парашютисты были расстреляны раньше, чем они успели приземлиться. Остальные уничтожены на земле.

Наши штурмовые и истребительные авиачасти нанесли одновременный массированный удар по четырём аэродромам противника. Налёт советской авиации застал противника врасплох. Наши лётчики на двух аэродромах уничтожили до 25 самолётов и ангар, на третьем аэродроме — около 70 самолётов и на четвёртом аэродроме — 18 немецких самолётов.

Девять лётчиков-истребителей под командованием Героя Советского Союза подполковника Шинкаренко, прикрывая наземные части с воздуха, заметили 17 немецких бомбардировщиков, которые шли в сопровождении большого числа истребителей. Несмотря на численное превосходство противника, советские лётчики атаковали вражеские самолёты и навязали им бой. Подполковник Шинкаренко и старший лейтенант Зайцев сбили по 2 немецких самолёта каждый. Подполковник Черепанов и капитан Вараксин сбили по одному «Мессершмитту».

К позиции орудийного расчёта гвардии сержанта Хлынцева приближалась танковая колонна противника. Выдвинув орудие на открытую позицию, артиллеристы открыли огонь и подбили 3 немецких танка.

Отряд украинских партизан совершил успешный налёт на немецкий склад с горючим. Советские патриоты истребили охрану, сожгли большое количество бензина и 6 автоцистерн.

Ниже публикуются выдержки из записной книжки убитого немецкого фельдфебеля Альберта Лихтенберга: «Продвигаемся с большим трудом. Потери ужасные. Во многих ротах выбыло 40—50 процентов боевого состава. Во время массированного налёта русских лётчиков убито и ранено около 600 человек. Убитых не убирают — некому.Трупный запах угнетает... Солдаты покрылись грязью, оборвались. Растеряли снаряжение и разные принадлежности. В новых местах стараемся организовать что-нибудь. 3десь есть куры, яйца, масло. Мы всё съедаем. Труднее найти ценные вещи. Жители их спрятали. Вчера вместе с унтер-офицером Шульцем очистили несколько домов...».

Близ порта Эсбьерг (Дания) датские патриоты разрушили в нескольких местах электромагистраль высокого напряжения.

На руднике в районе Алтенэссена (Эссен, Германия) произошёл крупный взрыв. Ствол шахты разрушен. Работы полностью приостановлены.» (14952).

14 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 14 июля наши войска вели ожесточённые бои против группировки противника, прорвавшейся в район Воронежа.

В районе южнее Богучар наши войска продолжали вести тяжёлые бои с наступающими танками и мотопехотой противника.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 13 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 64 немецких танка, 165 автомашин с войсками и грузами, 5 орудий, взорваны склад с боеприпасами и склад с горючим, сожжено 2 железнодорожныхэ шелона, рассеяно и частью уничтожено до трёх батальонов пехоты противника.

Бои в районе Воронежа продолжаются с большим ожесточением. О потерях немцев на этом участке фронта можно судить по результатам действий одного нашего соединения. За 10 дней боёв на участке, занимаемом этим соединением, немцы потеряли убитыми и ранеными более 35.000 солдат и офицеров. Кроме того, войска нашего соединения уничтожили 135 полевых и 106 противотанковых орудий, 157 танков, 100 станковых пулемётов, 11 бронемашин, 115 автомашин с грузами и 220 повозок.

Наши бойцы проявляют стойкость и мужество в борьбе с врагом. Наводчик противотанкового ружья тов. Сметанко поджёг один танк противника. Вскоре немцы бросили в атаку ещё 4 танка. Сметанко открыл по ним огонь и прямым попаданием зажёг головной немецкий танк. Остальные танки повернули обратно. Пулемётчик тов. Сидиков, прикрывая отход своей роты, был тяжело ранен. Гитлеровцы окружили пулемётчика и хотели взять его в плен. Собрав последние силы, тов. Сидиков бросил две противотанковые гранаты и уничтожил свыше 20 немецких солдат. Третьей гранатой он взорвал себя и пулемёт. Взвод автоматчиков, которым командует старший сержант Фильгинский, на танках ворвался в село Е., занятое немцами. Завязался уличный бой. Подержанные танками, наши автоматчики выбили немцев из села.

В районе южнее Богучара наши части ведут тяжёлую борьбу против численно превосходящих сил танков и мотопехоты противника. На одном из участков создалась опасность окружения группы советских войск. Ударом во фланг наши танкисты отрезали и ликвидировали выдвинувшиеся вперёд войска противника. Гитлеровцы потеряли 17 танков и свыше 900 солдат и офицеров. Только после того, как они ввели в бой резервы, наши бойцы отошли на новый оборонительный рубеж.

На одном из участков Калининского фронта пехота немцев при поддержке танков атаковала одну нашу часть. Советские артиллеристы и бронебойщики уничтожили 12 немецких танков. Пехота противника понесла большие потери и отступила. Наши бойцы, преследуя гитлеровцев, ворвались на окраину населённого пункта.

Экипаж танка старшего лейтенанта Кикоть, старшины Панова и старшего сержанта Баранова в одном бою разрушил 5 ДЗОТов и уничтожил 2 противотанковых орудия и 25 гитлеровцев.

Сержант тов. Подокин в течение дня истребил 10 немецких солдат и уничтожил 4 пулемётные точки противника.

Сержант Владимир Григоров рано утром пробрался через вражеское минное поле к переднему краю обороны противника и занял удобную позицию. Вскоре он пристрелил трёх немцев, вышедших из землянки. Пролежав несколько часов, тов. Григоров уничтожил ещё 5 гитлеровцев.

Немецко-фашистские изверги ограбили всех жителей деревни Устарь, Орловской области, а затем подожгли дома колхозников. Сгорело 170 дворов. 20 женщин, стариков и детей гитлеровские палачи загнали в дома и сожгли живьём, 53 человека выгнали за село и расстреляли.

Немецкие оккупационные власти во Франции реквизируют у крестьян хлеб нового урожая. Французские патриоты, не желая отдавать зерно захватчикам, прячут хлеб как только могут, а если не удаётся хлеб спрятать, уничтожают его. Недалеко от Эвре неизвестными убиты немецкий чиновник и несколько солдат, производивших учёт нового урожая.

5 июля в Варшаве при Восточном вокзале сгорел большой склад бензина немецких оккупантов. Пожар длился 5 часов. На одной из станций польские патриоты организовали крушение поезда гитлеровцев.» (14952).

14 июля в 1942 году постановлением ГКО введены нагрудные знаки военнослужащих Вооруженных сил СССР, получивших ранения на фронтах Великой Отечественной войны. Носились на всех формах одежды на правой стороне груди выше орденов и медалей. В Российской Федерации с 1997 г. предусмотрено ношение специального знака «За ранение» (14952).

July 14th, 1942: In the East, the advances by Heeresgruppe A (List) and Heeresgruppe B (von Weichs) toward the Don bend at Kalach and Rostov continue against minimal Soviet resistance. In Egypt, an attack by the British Eighth Army against the positions of the Afrikakorps S of El Alamein is unsuccessful (3819).

14 июля 1942 Группа А (Лист) и Группа Б (фон Вайс) соединившиеся у Калача, продвигались вперед. В Египте поражением закончилось наступление британской 8А у Эль Аламейна (3819).

14 июля 1942 указом Президиума ВС Сталинградская область была переведена на военное положение (340,89).

14 июля 1942 года утвердили штат танковой бригады № 010/270— 010/277 из 53 танков (32 Т-34), а 31 июля - штат № 010/280-010/287 в составе 40 боевых машин (из них 24 Т-34). Кроме того, в сентябре 1942 года разработан и штат № 010/240 танковой бригады из 49 танков(5 КВ, 24 Т-34 и 20 Т-70), который не получил широкого распространения, так как в октябре того же года началось формирование отдельных танковых полков прорыва, укомплектованных тяжелыми танками КВ и «Черчилль». Но наиболее совершенной признали штат танковой бригады № 010/270, по которому провели наибольшее число формирований во второй половине 1942 года.

Кстати, введение новых штатов не означало отмены старых или перевода на них существующих танковых бригад. По новым штатам проводили новые формирования, а созданные ранее части оставались на старых, а на новые могли переводиться только при их выводе в тыл на переформирование. Таким образом, к концу 1942 года существовало семьразных штатов отдельных танковых бригад (не считая различных вариантов штатов танковых батальонов), насчитывающих 27, 40, 44, 46, 49, 48 или 53 танка. При этом число тридцатьчетверок в них колебалось и составляло 16, 20, 22, 24, 32, 38 или 42 машины. Наибольшее количество Т-34 было в бригадах штата № 010/345 с танковыми батальонами штатов № 010/392 и 010/394 - по 38 или 42 штуки соответственно. Таким образом, в течение 1942 года прослеживается тенденция процентного увеличения тридцатьчетверок в бригадах от 35% до 87%. В среднем же Т-34 составляли 60% штатной численности отдельных танковых бригад.

Структура отдельной танковой бригады кардинально не перерабатывалась с сентября 1942-го по ноябрь 1943 года. Однако она претерпела много изменений: исключались или включались различные должности либо целые подразделения, но число танков не менялось. В ноябре 1943 года появился новый штат № 010/500 отдельной танковой бригады, состоявшей из управления, трех танковых, мотострелкового батальонов и имевшей на вооружении 65 танков Т-34 (по 21 машине в батальоне и две в управлении бригады). Но-еще до введения новой организации ряд танковых бригад штата № 010/270 стали комплектовать тремя танковыми батальонами по штату № 010/271 (в каждом 21 Т-34), а еще две тридцатьчетверки вводили в роту управления. Таким образом, общее количество танков составляло 65 Т-34.

Танковые бригады переводились на штат № 010/500 постепенно, отдельными директивами НКО. Кроме того, учитывая разросшееся число танковых частей, приказом НКО № 00106 от 21 июня 1943 устанавливался лимит численности танковых и механизированных войск. По этому приказу провели сокращение численности за счет расформирования некоторых частей (бригад и отдельных батальонов) и переформирования ряда бригад в отдельные танковые полки.

Таким образом, по новым штатам с четвертого квартала 1943 года отдельные танковые бригады переводились на единые штаты, при этом в качестве основной боевой машины должны были использоваться танки Т-34. Бригады, имевшие на вооружении полученные по ленд-лизу английские и американские танки также перевооружались на тридцатьчетверки. Штат № 010/500 оставался неизменным вплоть до конца Второй Мировой войны, в него внесли всего две корректировки. Так, в связи с поступлением на вооружение танков Т-34-85 с экипажем из пяти человек директивой Генерального Штаба Красной Армии № 0рг/3/308369 от 10 апреля 1944 года рота противотанковых ружей мотострелкового батальона обращалась на укомплектование экипажей, поэтому штатная численность бригады оставалась без изменений. Приказом НКО № 0245 от 6 августа 1944 года в состав бригады вводилось стрелковое отделение из 8 человек для обеспечения охраны и оперативной работы отделов контрразведки «СМЕРШ». Таким образом, с конца 1943 года танки Т-34 должны были составлять 100% парка отдельных танковых бригад Красной Армии.

Число танковых бригад в первой половине росло довольно значительно, но с введением лимита штатной численности бронетанковых войск эта тенденция прекратилась. Так, если на 1 января 1942 года в Красной Армии имелось 57 отдельных танковых бригад, а на 1 января 1943 года 122, то на 1 января 1944-го - 144 (62 отдельных, остальные в составе танковых и механизированных корпусов), на 1 января 1945 года - 148 (64 отдельных), на 1 мая 1945 года - 147 (63 отдельных). Таким образом, начиная со второй половины 1943 года тридцатьчетверки становятся основным вооружением танковых бригад Красной Армии, вытесняя при этом другие типы боевых машин (12217).

14 и 15 июля 1942 решениями транспортного комитета при ГКО и последующими указаниями И.В.С. на волжский речной транспорт возлагались все возраставшие перевозки грузов для заводов, выпускавших броневую сталь, танки, артиллерийские орудия и другую важнейшую военную продукцию, а также перевозки боеприпасов. В Вольске, Саратове, Камышине и Сталинграде были созданы фронтовые базы снабжения, в Казани, Сызрани и Ульяновске срочно усиливались пункты перевалки воинских грузов с железных дорог на водный транспорт и обратно. Всего по решению Госкомитета обороны было необходимо принять с железных дорог на волжскую магистраль 6000 вагонов воинских и 3550 – хозяйственных грузов. Волжские порты не были подготовлены к переработке столь огромного грузопотока, поэтому в Куйбышеве, Батраках и Саратове в спешном порядке сооружали дополнительные причалы для тяжеловесных грузов. Затем при помощи воинских частей началась реконструкция пристаней в Камышине и Вольске. Тем не менее перегрузка с вагонов в пароходы и баржи происходила с огромными трудностями. Зачастую портовые краны не выдерживали нагрузки и опрокидывались, происходили многочисленные аварии и несчастные случаи. А эшелоны все прибывали и прибывали (11774).

В июле 1942 в состав авиации СФ вошла Особая морская авиагруппа (ОМАГ) - бывшая Ударная авиагруппа Ставки Верховного Главнокомандования. ВВС СФ были усилены сразу семью авиаполками, в том числе и одним минно-торпедным (32-й МТАП), который имел на вооружении 11 Ил-4. На бомбардировочном варианте этого самолета и открыли свой боевой счет морские летчики Заполярья. 14 июля 1942 г. в 20.40 одиночный Ил-4 попал бомбой в немецкую быстроходную зенитную баржу F243A, которая везла более 150 т боеприпасов. Баржа загорелась, самоходный морской паром типа "Зибель" FS246 попытался снять ее экипаж, но тут сдетонировали боеприпасы, и оба корабля затонули (2867,31).

14 июля 1942 ввели нашивки за ранение - золотистые за тяжелые и красные за прочие (2813,20).

14 июля 1942 года приказом НКО СССР № 213 и Постановлением Государственного Комитета Обороны СССР № ГОКО-2039 были введены отличительные знаки для раненых военнослужащих Красной Армии на фронтах Отечественной войны.

Знак представлял собой нашивку прямоугольной формы длиной 43 мм, шириной 5—6 мм, изготовленную из шелкового галуна тёмно-красного цвета (при лёгком ранении) или золотистого (жёлтого) (при тяжёлом ранении).

Знаки нашивались на правой стороне гимнастёрки (кителя) на уровне средней пуговицы, а при наличии кармана — над правым грудным карманом. После войны носился на всех формах одежды на правой стороне груди на 8—10 мм выше орденов и медалей, а при отсутствии последних — на их месте (21192).

14 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2039 О введении отличительных знаков для раненых военнослужащих Красной Армии на фронтах Отечественной войны. (7042, 179-181).

14 июля 1942 г. вышло ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ № ГОКО-2039 О ВВЕДЕНИИ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ РАНЕНЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КРАСНОЙ АРМИИ НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1. Ввести для красноармейцев, командного и политического состава Красной Армии, получивших ранения в боя за нашу Советскую Родину против немецких захватчиков, отличительный знак о числе ранений для постоянного ношения на обмундировании.

2. Утвердить Положение об отличительных знаках для раненых военнослужащих Красной Армии на фронтах Отечественной войны и прилагаемые к нему образцы знаков.

3. Отличительный знак о ранении носить на правой стороне груди.

4. Право ношения военнослужащим отличительного знака о ранении отмечать:

для красноармейцев и младшего начальствующего состава — в красноармейской книжке;

для среднего, старшего и высшего командного и политического состава — в удостоверении личности и послужном списке.

5. За незаконное ношение знака о ранении виновных привлекать к уголовной ответственности.

6. Установленный Положением отличительный знак о ранении для военнослужащих Красной Армии применять со дня начала Отечественной войны.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН (9844).

14 июля 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 214 О ПОРЯДКЕ ВЫСЫЛКИ ВОЙСКОВЫМИ ЧАСТЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПОГИБШИХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В БОЯХ ЛИЦАХ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА И СВЕРХСРОЧНОСЛУЖАЩИХ И О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИЙ СЕМЬЯМ ЭТИХ ЛИЦ

Несмотря на указания приказа НКО 1941 г. № 138 о высылке извещений семьям погибших лиц начальствующего состава войсковыми частями и учреждениями действующей армии немедленно по установлении факта смерти военнослужащего, эти извещения высылаются с большим опозданием:

Поарм 55 о смерти батальонного комиссара Шелутко А. А., погибшего 3.11.1941 г., выслал извещение семье только 5.4.1942 г.;

420-й артполк АРГК о погибшем 14.9.1941 г. лейтенанте Жавниро-вич П. 3. выслал извещение семье 23.3.1942 г., т. е. через 6 месяцев;

150-я танковая бригада о погибшем 24.7.1941 г. майоре Исакович И. Я. выслала извещение семье 19.4.1942 г. — спустя почти 9 месяцев.

Имеются случаи, когда в высылаемых извещениях нет даты подписания извещения и даже даты гибели военнослужащего.

Все это задерживает назначение пенсий семьям командиров, погибших, защищая социалистическую Родину.

Приказываю:

1. Командирам и комиссарам войсковых частей и соединений в двухдневный срок по установлении смерти военнослужащего обеспечивать высылку извещения семье, включая в него все требуемые формой сведения (дата гибели, место погребения и т. д.).

Извещения о пропавших без вести впредь высылать в двухдневный срок после исключения этих лиц из списков части.

2. В извещениях (форма № 4, приказ НКО 1941 г. № 138), помимо военного звания погибшего или пропавшего без вести военнослужащего, указывать последнюю занимаемую им штатную должность, а также почтовый адрес части.

3. Одновременно с высылкой извещения семье копию извещения высылать в облвоенкомат по месту жительства семьи с приложением расчетной книжки погибшего или справки (взамен расчетной книжки) об окладе и сроке удовлетворения денежным содержанием пропавшего без вести военнослужащего для разрешения вопроса о назначении пенсии семье.

Если адрес семьи неизвестен, — извещение вместе с расчетной книжкой (или справкой) высылать непосредственно в Финансовое управление при НКО.

4. Военным советам фронтов и отдельных армий установить контроль за выполнением п. п. 1 — 3 настоящего приказа.

5. Областным военным комиссарам немедленно по получении копий извещений (п. 3 настоящего приказа) уведомлять соответствующие райвоенкоматы для расчетов с семьями и представления ими необходимых документов для назначения пенсии.

6. Пенсии семьям умерших лиц начальствующего состава и сверхсрочнослужащих назначать с 1 числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором умер военнослужащий.

Суммы, выплаченные семье по денежному аттестату, если они меньше пенсии, а также суммы, выплаченные в порядке приказов НКО 1941 г. № 242* и 1942 г. № 140,** засчитывать в счет пенсии.

В тех случаях, когда семье военнослужащего до получения ею или облво-енкоматом извещения о смерти выплачена по аттестату большая сумма, чем полагается за то же время пенсии, — удержаний переполученных по аттестату сумм не производить.

Пенсии семьям пропавших без вести назначать тем же порядком, но только после получения выписки из приказа по личному составу об исключении пропавшего без вести военнослужащего из списков Красной Армии.

7. Ст. 14 “Положения о персональном учете потерь и погребении погибшего личного состава Красной Армии в военное время (приказ НКО 1941 г. № 138) в части высылки извещений о пропавших без вести и приказ НКО 1942 г. № 10*** отменить.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-лейтенант интендантской службы ХРУЛЕВ (9844).

14 июля 1942 года вышло Распоряжение Начальника ЦШПД начальнику Украинского ШПД об организации и постановке агентурной разведки, в частности приказано ввести в партизанских отрядах должность заместителя командира по агентурной и войсковой разведке (8983).

За рубежом:

14 июля в 1942 году начались испытания австралийского легкого десантного планера «EG-1». Первоначально для запуска планера использовался автомобиль. В дальнейшем планер буксировал самолет «Wapiti». В 1942 году ВВС Австралии представили тактико-технические требования на прототип транспортно-десантного планера. Требования были направлены двум авиационным фирмам - канадской «Commonweaith Aircraft Corporation» и «de Havilland Australia» (DHA), но только «DHA» согласилась разработать прототип. На должность главного конструктора был назначен M.Warnera - конструктор планеров. В результате были построены два прототипа планера с незначительными отличиями друг от друга. Они представляли собой цельнодеревянные свободнонесущие высокопланы. Рули высоты и направления обтянуты тканью. Для остекления кабины использовались стекла серийно выпускаемого по лицензии самолета «De Havilland» «DH-842 «Dragon» «Mk.I». За пилотом находились шесть мест для десантников, расположенных парами. Первый прототип получил обозначение «EG-1», второй – «EG-2» (14952).

14 июля 1942 в Лондоне генерал Шарль де Голль объявил о переименовании своей организации “Свободная Франция” в “Сражающуюся Францию” (4962).

14 июля 1942 за убийство партизанами шефа местного гестапо нацистами расстреляны 700 югославов в Загребе (4962).

14 июля 1942 ночью с 13 12 подводных пловцов, погрузившихся с виллы Кармала в Гибралтаре, атаковали суда английского конвоя и повредили 4 судна (3961, 55).

14 июля 1942 императорская Япония создала 8-й флот для действий в районе Новой Гвинеи и Соломоновых островов (3186).

14 июля 1942 Индийский национальный конгресс выступил с требованием о незамедлительном предоставлении Индии независимости (3186).

Авиапромышленность:

15 июля 1942 в ЦАГИ в трубе Т-104 закончились исследования лобового сопротивления спецподвески (РО-82 и РС-82) и изыскивались способы его снижения для Як-1, Як-7, ЛаГГ-3 и МиГ-3 и Ил-2, которые начались 7 июня 1942 (762).

15 июля 1942 г. в аэродинамической трубе Т-104 ЦАГИ закончились исследования по уменьшению лобового сопротивления штатного РО-82 и РС-82 (отчет утвердил начальник ЦАГИ доктор технических наук С.Шишкин), которые начались 7 июня. В ходе экспериментов натурные образцы РО и РС устанавливали под углом 3° к хорде, каждое РО подвешивали индивидуально.

К РО спроектировали два обтекателя. Первый представлял собой общий кожух, закрывающий РО и два болта его крепления к крылу. Второй состоял из двух половин, закрывающих установочные болты РО и планки, а также все выступающие детали направляющей. Передней и концевой частям направляющей придали обтекаемую форму.

Обтекатель №1 снизил лобовое сопротивление РО на 70%. Обтекатель №2 практически не уменьшил его. Установка же с обтекателями №1 по измененной схеме подвески (с РО, смещенными на 100 мм вперед и на 20 мм вверх) снизили лобовое сопротивление РО на 82%. Величина сопротивления РС на РО при этом (даже после уменьшения зазора между боеприпасом и крылом носителя на 20 мм) практически не изменилась.

Благодаря обтекателям, расчетное падение максимальной скорости самолетов-ракетоносцев Як-1, Як-7, ЛаГТ-3 и МиГ-3 при наличии шести РО-82 новой конструкции должно было составить 5-6 км/ч, а с доработанными обтекателями - всего 3-4 км/ч (вместо 16-20 км/ч у РО прежних моделей без обтекателей). При наличии РС на пусковых, эти показатели возрастали до 13,5-16 км/ч и 11,5-13,5 км/ч (вместо прежних 25-30 км/ч) соответственно. На штурмовиках Ил-2 падение максимальной скорости составляло 20-26 км/ч при наличии четырех РО прежней конструкции без обтекателей, заряженных РС-132.

Обтекатели к РО были просты в изготовлении и не требовали изменять конструкцию орудия или крыла, поэтому их признали пригодными для установки на существующих машинах, рекомендуя изготавливать пустотелыми металлическими или деревянными (фанерными) с металлическим носком. При этом крепления обтекателей должны были позволять быстро их демонтировать для заряжания пиропистолетов и ставить на место. Очевидно, именно это последнее и сдерживало возвращение ракетного оружия в истребительную авиацию.

Между тем, наработки ученых не прошли даром и очень пригодились в штурмовой авиации. Если там орудия без пиропистолетов для стрельбы 132-мм снарядами РОФС-132 и М-13 и без того не доставляли больших хлопот, то, будучи «одетыми» в компактные обтекатели, вообще не требовали демонтажа при заряжании. Подобным образом в штурмовой авиации решили проблему и с РО для стрельбы 82-мм РС-82 и М-8. Просто, тонкостенный штампованный из жести обтекатель стал более громоздким, но аэродинамичной формы. А для доступа к пиропистолету орудия в стенке выполнили небольшой откидной запираемый лючок.

Г.А.Речкалов «Дымное небо войны»: «...Во второй атаке я обнаружил исчезновение РС. Глянул на указатель сброса и не поверил своим глазам - он показывал сброс всей серии - восьми снарядов, что категорически запрещалось инструкцией. Быстро перевел взгляд на крылья: обшивка вздулась!». На пульте ЭСБР-3 управления огнем РС не было индикации числа отстрелянных снарядов и наличия остатка. За это пилоты неоднократно пеняли конструкторам еще в предвоенный период. Между тем в первой атаке при залповом отстреле всех восьми РС самолет должно было очень сильно тряхнуть. Этот толчок отличался от подобных при разрыве зенитных снарядов, поскольку вектор его воздействия был направлен не снизу вверх, а спереди назад. Так что пилот несколько слукавил. В то же время, пример Речкалова иллюстрирует, что при старте всего боезапаса даже деревянные крылья истребителя, как видим, не «складывались» силой отдачи. Подобные случаи происходили и с другими летчиками (11402).

15 июля 1942 в 13:00 л завода 166 Н.П.Костяков при испытаниях Ту-2 N 100307 (2131) совершил аварию, так как при посадке резко вывернул машину и сломалась нога шасси (2108).

С 15 июля 1942 49-й Краснознаменный иап (командир майор Л.И. Сорокин, военком батальонный комиссар В.Е. Лукьянов) начал получать ЛаГГ-5 на аэродроме города Богородск и проводить тренировки в воздухе, но поскольку дефектов в первых самолётах оказалось много, лётной практики пилотам недоставало. Налёт на одного лётчика составил 10-12 часов (15813).

15 июля 1942 вышло постановление ГКО N 2046, которым НИИ-3 преобразовали в ГИРТ (2393,22).

15 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2046 Об организации Государственного института реактивной техники. (7043, 107-108).

С 15 июля 1942 года на территории НИИ-3 (б. ВИСХОМ), в корпусе № 15 был также расположен Опытный самолетостроительный завод № 55, слившийся в 1943 году с НИИ-3 (9420).

15 июля 1942 года вышло Постановление Государственного комитета обороны № ГОКО-2046сс от «Об организации Государственного института реактивной техники»

Учитывая важность развития работ по реактивной технике для обороны страны, Государственный комитет обороны постановляет:

1. Преобразовать научно-исследовательский институт № 3 Наркомата боеприпасов в Государственный институт реактивной техники, подчинив его непосредственно Совету Народных Комиссаров Союза ССР.

Возложить на Государственный институт реактивной техники разработку научно-технических вопросов и создание опытных образцов:

а) реактивных снарядов и пусковых систем к ним;

б) реактивных двигателей;

в) реактивных летательных аппаратов и торпед.

3. Директором и главным конструктором института назначить военного инженера 1 ранга т. Костикова А.Г.

4. Установить, что задание и программа работы института утверждаются Государственным комитетом обороны по представлению директора института т. Костикова.

5. В дополнение к существующему помещению передать Государ-ственному институту реактивной техники территорию и все производственные и подсобные помещения Всесоюзного института сельскохозяйственного машиностроения Наркомата минометного во-1»ружения, находящиеся в г. Москве.

Обязать Моссовет (т. Пронина) выделить Наркомату минометного вооружения взамен Для размещения лабораторий и оборудования ВИСХОМа равноценное помещение.

6. Обязать НКАП (т. Шахурина) и т. Костикова в 5-дневный срок представить ГОКО свои предложения о строительстве реактивного самолета по проекту т. Костикова.

7. Наркому судостроительной промышленности т. Носенко откомандировать в распоря-рмиие Государственного института реактивной техники 10 специалистов по торпедостроению для участия в разработке реактивных подводных торпед.

8. НКО и НКВМФ прикомандировать к Государственному институту реактивной техники для координации работ по применению реактивных аппаратов и вооружения 15 специалистов по заявке института.

9. Обязать Госплан СССР выделить Государственному институту реактивной техники самостоятельные фонды по материально-техническому обеспечению.

10. Возложить ответственность за своевременное решение вопросов по материальному обеспечению института на зам. председателя СНК СССР т. Сабурова.

Поручить т. Сабурову решить вопрос об обеспечении института заводским и лабораторным оборудованием. О принятых мерах доложить ГОКО к 1 августа 1942 года.

11. Моссовету (т. Пронин) выделить в распоряжение Государственного института реактивной техники жилфонд в г. Москве на 100 семей сотрудников института.

12. Обязать т. Костикова к 1 августа представить на утверждение ГОКО программу работы института на 3 и 4 кварталы 1942 года.

Председатель Государственного комитета обороны АП РФ. Ф. 3. Оп. 47. Д. 179. Лл. 15-16.

И. Сталин (11751).

15 июля 1942 г. в напряженный момент немецкого наступления на юге в направлении на Кавказ и Сталинград Сталин подписал Постановление № 2046 об организации Государственного института реактивной техники /ГИРТ/. В постановлении ГКО были затронуты все основные организационные вопросы, по которым были разногласия между НИИ-3 и НКБ и НКАП.

«1. НИИ-3 подчинить непосредственно СНК, /выведя его из подчинения НКБ/.

2. Возложить на ГИРТ разработку: а). РС и пусковых систем к ним. б). Реактивных двигателей. в). Реактивных летательных аппаратов и торпед.

3. Директором и ГК назначить Костикова.

4. Установить, что задания и программы работ института утверждаются ГКО по представлению Костикова. 5.

Передать ГИРТ все помещения ВИСХОМа.

6. Обязать НКАП /Шахурина/ и т. Костикова в пятидневный срок представить свои соображения по строительству самолета по проекту Костикова…..

9. Госплану выделить фонды по материально- техническому обеспечению института.

10. Возложить ответственность за своевременное решение вопросов по материальному обеспечению института на зам. пред. СНК СССР Сабурова.

11. Моссовету /т. Пронину/ выделить институту жилфонд на 100 семей. 12. Костикову к 01.08.42. представить в ГКО программу работы института на 3 и 4 квартал 1942 г.» (19590).

15 июля 1942 г. в соответствии с пост. ГКО № 2046 в Москве на базе НИИ-3 НКБ создан ГИРТ при СНК СССР. По распоряжению ГКО № 4306с от 11.10.1943г. и приказу НКАП № 666с от 5.11.1943г. в подчинение ГИРТ с 7.11.1943г. передан завод № 55 НКАП в качестве производственной базы. В ГИРТ переведены все сотрудники бывшего ОКБ А.А. Архангельского, а также М.Р. Бисноват.

Спроектирован самолет «302П» (Ко-3) с ЖРД Душкина, 26.07.1942г. вышло постановление ГКО № 2105 о его постройке (первый полет в 10.1943г.).

Пост. ГКО № 5201сс от 18.02.1944 г. было указано на «нетерпимое положение с реактивной техникой» и ГИРТ был ликвидирован. Одновременно все сооружения и кадры были переданы в НКАП (приказ № 111с от 18.02.1944г.) и стали основой для образования Научно-исследовательского института реактивной авиации (НИРА) НКАП. Приказом № 115с от 18.02.1944г. начальником временно назначен В.И. Поликовский. По приказу № 149сс от 28.02.1944г. НИРА объединен с заводом № 293 (вместе с ОКБ-293) и преобразован в НИИ-1, в ведении 7ГУ НКАП.

Началось сосредоточение в институте основных кадров по реактивной технике. Сюда переведены: из ОКБ-293 - ЭКБ-3 М.М. Бондарюка (создан отдел ПВРД, далее - КБ-2 НИИ-1, с 10.1950 г. - самостоятельное ОКБ-670); из ЦИАМ - A.M. Люлька (выдано задание на создание ТРД тягой 1250 кг); группа В.П. Глушко; группа Л .С. Душкина; группа A.M. Исаева (ОКО при НИИ-1).

И.Ф. Флоров, работавший в ОКБ-293, в 07.1944г. назначен начальником самолетного сектора № 43 НИИ-1 по приказу № 370сс от 30.05.1944г. (с 1948г.- в ЦИАМ). Здесь же с конца 1944г. по 02.1945г. работал А.А. Боровков. Создан самолет «4302» (1946г.).

Приказом № 364с от 29.05.1944г. начальником НИИ-1 назначен П.И. Федоров, 1-м замом по научно- исследовательской работе - В.Ф. Болховитинов. Приказом № 656с от 2.11.1944г. НИИ-1 передан в 18ГУ, основное направление - реактивное двигателестроение. По приказу № 122с от 19.03.1946г. в связи с ликвидацией 18ГУ передан в 8ГУ, с 1.10.1951 г. - в 6ГУ.

Велась разработка PC. В соответствии с пост. ГКО № 6029 от 9.06.1944г. боевая установка М-31 пнв. С 1944г. проектировались авиационные турбореактивные снаряды ТРС-82 и ТРС-132 (Е.А. Печерский), затем работы переданы в КБ-2 МСХМ.

В 1946г. на базе отдела вооружения № 52 создан НИИ-2 МАП.

В 03.1946г. из НИИ-1 МАП на завод № 81 МАП переведена группа конструкторов (9 чел.), занимавшаяся установками PC. По приказу № 182сс от 30.03.1946г. СКБ A.M. Люльки переведено на самостоятельную опытную базу- завод № 165 МАП, в состав его ОКБ передан личный состав отдела №21 НИИ-1.

В 1947г. Келдышем разработан проект ракетного самолета с 2-мя ПВРД и ЖРД.

По приказу № 440с от 21.06.1948г. с 1.07.1948г. НИИ-1 стал филиалом ЦИАМ. В соответствии с пост. СМ СССР от 10.03.1952г. НИИ-1 МАП вновь стал самостоятельным и получил также название НИИ РД.59

С 1950-х г., после выделения всех конструкторских организаций в самостоятельные, институт занимался НИР в ракетно-космической области и двигателестроении. В 1954г. создана лаборатория № 6 по динамике КР. В 1950- е г. построена стендовая испытательная база в Тураево. В 1956-57г. построен газодинамический тепловой стенд Ц-12Т для испытаний ракет.59 В 1954-57г. институт принимал активное участие в работах по МБР Р-7, МКР «Буран» и «Буря» (научное обеспечение разработок ЖРД и теплозащиты головных частей).

Распоряжением СМ № 4652 от 9.06.1955г. завод № 914 МАП преобразован в филиал НИИ-1 по системам управления КР.

В 1950-е г. существовала лаборатория систем управления. Разработаны системы ориентации КА на основе солнечных и лунных датчиков (Башкин, Князев). Затем группа Б.В. Раушенбаха переведена в ОКБ-1 ГКОТ.

В 08.1957г.- в ведении 2ГУ МАП. В 1965г. НИИ-1 ГКАТ передан в подчинение 2ГУ MOM и по приказу от 6.03.1966г. преобразован в НИИТП.

Работы (1960-е г.): решение задач по выводу в космос КА, обеспечение надежности ЖРД и продольной устойчивости ракет, создание аппаратуры для космических исследований. Проведены первые фундаментальные исследования ядерных ракетных двигателей (с 1957г.). Обоснована и экспериментально подтверждена эффективность схемы ЖРД с дожиганием генераторного газа. Разработаны схемы электрических плазменных двигателей торцевого типа (А.А. Поротников) и успешно испытаны на КА.

С 1965г. НИИТП - головная научно-исследовательская организация ракетного двигателестроения.

В 1970-80-е г.- научное обеспечение создания РДТТ для БРК. Разработан комплекс программ для расчета параметров РДТТ.

В 1970-75г. создано семейство мощных электродуговых плазмотронов постоянного тока. В начале 1980-х г. создан плазмогенератор «Марабу», создающих вокруг движущегося объекта плазменную оболочку, снижающую радиолокационную заметность объекта.63

В 1977-91 г. принимал участие в программе создания системы «Энергия-Буран».

Разработана технология создания в ионосфере плазменно-паровых облаков, отражающих РЛ-излучение (Ю.А. Уткин). Создана электронно-пучковая установка «Онега» с выводом в атмосферу электронного пучка мегаваттной мощности. На космической станции «Мир» испытана установка «Мажор» 63

Разработан первый в мире мощный газодинамический лазер с мощностью излучения до 100 кВт.

Принимал участие в программах: «Восток», «Восход», «Союз», «Салют», «Алмаз», «Мир», «Луна», «Марс», «Венера», «Союз-Аполлон», «Вега», «Фобос», МКС.

Работы (2000 г.): по ракетно-космическим энергоустановкам, исследования в области термодинамики. Разработаны и внедрены на двигателе 11Д58М (РН «Зенит-SL») радиационно-охлаждаемые сопловые насадки.

В 1990-х г. НИИТП передан в ведение РКА. В 1995г. переименован в Исследовательский центр им М.В. Келдыша. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

Направления деятельности (2005г.): исследования и разработки по ракетным двигателям для РКТ (ЖРД нового поколения, электроракетные двигатели); НИОКР по изделиям РКТ, подбор материалов и топлив; НИР по экологически чистым технологиям при производстве и эксплуатации РКТ; разработка технологий для военной, научной и народнохозяйственной техники (водоочистное и опреснительное оборудование, установки термической ликвидации экологически вредных отходов); разработка энергосберегающих технологий (метод передачи тепловой энергии на основе термохимических реакций).

Создан отдел «Водородной энергетики». Работы по водородным топливным элементам.

В составе экспериментальной базы: гиперзвуковая (М=12) аэродинамическая труба, стенды: для исследования плазмы, криовакуумный для испытания мощных ЭРД, для исследования устойчивости ЖРД, для исследований трехкомпонентных ЖРД, для прецизионных измерений тяги и расходов сопел, для генерации и выводов в атмосферу интенсивных пучков электронов.101

Площадь: территории (1939г.)- 7,38 га; производственная (1939г.)- 20 тыс. м2.

Численность персонала (4.04.1939г.)- 727 чел.

Председатель (1931 г.)- Ф.А. Цандер. Начальник (1931-33г.)- С.П. Королев, (09.1933-8.10.1937г.)- И.Т. Клейменов (репрессирован), (8.10.1937-40 г.)- Б.М. Слонимер, (1941 г.)- Н.А. Монаков, (1941 г.)- А.Н. Фоменко, (1942-02.1944г.)- г-м А.Г. Костиков (отстранен, затем репрессирован), (02.1944г.-)- В.И. Поликовский, (05.1944- 45г.)- г-м П.И. Федоров (погиб в авиакатастрофе), (1945-46г.)- г-м Я.Л. Бибиков, (11.1946г.-)- М.В. Келдыш, (1948-49Г.)- В.В. Владимиров, (1949-51 г.)- В.А. Окулов, (1951-55г.)- А.Т. Туманов, (1955-88г.)- В.Я. Лихушин. Директор (1988-2005г.-)- академик А.С. Коротеев {22.07.1936-}.

Зам. начальника (1933г.-)- С.П. Королев (РП-218, -318), (11.11.1937г.-)- Б.М. Гурович, (1945г.)- Абрамович; по научной части (-01-22.11.1937г.)- Г.Э. Лангемак (репрессирован), (15.06.1938г.-> А.Г. Костиков, (05.1944-46г.)- В.Ф. Болховитинов. Зам. директора (2003г.)- A.M. Губертов; по ВЭС (2005г.)- А.А. Кленчев.

Научный руководитель (1948-61 г.)- академик М.В. Келдыш.59

Гл. инженер (-1937г.)- Г.Э. Лангемак (репрессирован), (-1940-41 г.)- А.Г. Костиков.

Начальники отделов: КР- А.И. Стеняев, С.П. Королев, В.И. Дудаков; № 22 (1945г.)- Бондарюк; авиационных ТРД (1944г.-)- A.M. Люлька; (1938г.-)- Л.С. Душкин.

Зам. начальника отдела: Водородной энергетики (2005г.)- В. Смоляров.

Начальники бригад: № 1 (1932-28.03.1933г.)- Ф.А. Цандер (ОР-2), (1933г.-)- Л.К. Корнеев; № 2 (1932г.-)- М.К. Тихонравов; № 3 (1932г.-)- Ю.А. Победоносцев; № 4 (1932г.-)- С.П. Королев, Н.А. Железняков, А.В. Чесалов, (1930-е)- Е.С. Щетинков («216»), Начальник КБ (1943г.-)- А.Я. Березняк.

Начальник Опытного завода (1932г.-)- С.П. Королев.

Гл. конструкторы: (1943г.)- А.Г. Костиков («302П»),

Начальники лабораторий: № 6 (1954г.-)- К.П. Осминин; систем управления (1950-е)- Б.В. Раушенбах.

Ведущие конструкторы: (1938г.)- А.В. Палло (РП-318-1).

Ведущие инженеры: (1936-45г.)- А.В. Палло (ЖРД), (1944г.)- П.А. Кузнецов (ТРС-82), (1944г.)- А.Д. Луковцев (ТРС-132).

Создано: ракеты: «05» с ОРМ-50 (1933), «07», Р-1 («09», 17.08.1933г.), ГИРД-Х (25.11.1933г.), «Авиавнито» (пуск 6.04.1936г.), Р-3 с ПВРД И.А. Меркулова (пуск 19.05.1939г.); КР: «06Я» (5.05.1934г.), «06/Ш» («216», 9.05.1936г.), «212» (1939), с РДТТ «48» (1935), экспериментальная зенитная «217» (1936); самолеты с ЖРД: ракетопланы РП-1 (планер БИЧ-11 с ОР-2, 1933), РП-218 (1936), РП-318-1 с ОРМ-65 (1937); «302» (1943), «4302» (1946), «4303» (1947); ЖРД: РДА-1, ОР-2 (1933), 12К (1936), ОРМ-50 (1933), ОРМ-65 (11.1936); PC: РС-82 (пнв в 1937г.), PC-132 (пнв в 1938г.); М-13 (РСФС-132, пнв 21.06.1941 г.), М-13УК (пнв в 1943г.), М-13ДЦ (пнв в 1944г.), М-20 (1941 г.) для БМ-13 «Катюша»; М-8 (пнв в 1941 г.) для БМ-8 «Катюша»; М-30 (пнв в 1942г.), М-31 (пнв 9.06.1944г.), М-31УК для БМ-31 (пнв 9.06.1944г.);58 ТРС-82, ТРС-132 (1944); 6-орудийная установка для РС-82

(1936), ПУ БМ-13 «Катюша»; установка ИУ-1, экспериментальная камера сгорания ЭК-3 для испытаний ПВРД (1933); авиабомбы: 160-кг бетонобойная (1936), реактивные (ракетные) бетонобойная 350 кг, бронебойная 650 кг

(1937); гироскопический автомат ГПС-2 для КР «216»; СЭДУ- солнечная энергодвигательная установка с СТРД- солнечным тепловым ракетным двигателем (11982).

До 15 июля 1942 из сборочного цеха завода № 166 удалось выкатить первые семь серийных машин Ту-2, но затем дело встало: изза многочисленных аварий (в основном связанных с винтомоторной группой и недостатками конструкции шасси) военные отказались принимать самолеты. Для выяснения положения дел НКАП направил на завод № 166 специальную комиссию. Ее председателем назначили Н.Н.Поликарпова. Николай Николаевич оказался в сложном положении. Он видел тонкую дипломатическую игру наркомата, понимал, что развертывание серийного производства Ту-2, во-первых, делает невозможным возвращение станков на завод № 51, во-вторых, фактически означает свертывание работ по НБ с близкими характеристиками. Но Поликарпов также понимал и то, что Ту-2 уже построен и испытан, что машина подобного класса очень нужна фронту, что для недавно выпущенного' на свободу А.Н.Туполева прекращение серийной постройки Ту-2 может послужить поводом для отстранения от активной творческой деятельности или даже для нового ареста, а для еще находящихся в заключении сотрудников его ОКБ - отдалением срока выхода на свободу. Поэтому Николай Николаевич постарался помочь Туполеву и дать наркомату объективную картину о положении дел с Ту-2 (10667).

15 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2045 О производстве и испытании противотанковых авиабомб горизонтального действия (ПАБ) калибров 100 и 250 кг системы Шпитального-Солдатова. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 44, лл. 106 (11012).

15 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2045 О производстве и испытании противотанковых авиабомб горизонтального действия (ПАБ) калибров 100 и 250 кг системы Шпитального-Солдатова

1. Изготовить и испытать противотанковые авиабомбы горизонтального действия калибров 100 и 250 кг. конструкции т.т.Шпитального и Солдатова, под существующие типы самолетных подвесок (держателей)и габаритов.

2. Обязать Наркомат Боеприпасов т.Банникова и директора завода 67 т.Шибаева организовать производство и сдачу ВВС КА указанных выше авиабомб в следующих количествах и сроки:

июль	август

ПАВ - 100	5	20

ПАБ - 250	5	20

3. Обязать Наркомлегпром Союза ССР т.Лукина обеспечить поставку НКБ (по графику согласованному с КБ) парашютов для указанных бомб в количествах и сроки, указанные в пункте № 2.

4. Обяэать Наркомчермет т.Тевосяна обеспечить поставку заводу № 67 НКБ комплект стальных литых колец для указанных бомб в следующих количествах и сооки:

для 100 кг. - 25 шт. из них: 10 шт. до 25 июля и 15 шт. до 10 августа

для 250 кг. - 25 шт. из них: 10 шт. до 25 до 10 августа.

5. Обязать 0КБ-15 т.Шпитального подать чертежи и Т.У. на изготовление авиабомб указанных калибров заводу № 67 НКБ к 20 июля и обеспечить техническую помощь и консультацию при их освоении.

6. Обязать ВВС КА т.Новикова по получении первое, партии авиабомб, испытать их на фронте по указанным выше целям противникам предварительно испытав авиабомбы методом подрыва по трофейным танкам и представить свои соображения о валовом производстве авиабомб (19346).

Другие оборонные отрасли:

15 июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 92 лист 114 – 112

Секретно.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 519с

гор. Москва

от "15" июля 1942 г.

Несмотря на неоднократные указания, заводы №№ 183, 174, 112 и СТЗ не выполняют приказ Наркомтанкопрома № 420с от 22 мая 1942 года, по изготовлению металлических бандажей 830×150 для обрезинки на Ярославском шинном заводе. В результате указанного, в настоящее время положение с поставкой бандажей находится в совершенно неудовлетворительном состоянии, что привело к остановке цеха по обрезинке на Ярославском шинном заводе и приостановило подачу обрезиненных бандажей указанным заводам, этим самым поставив под угрозу срыва выпуск машин в июле.

Завод № 183 еще не приступил к изготовлению бандажей на установленном оборудовании. Кроме того руководство завода № 183 под всяким предлогом затягивает пуск мастерской по обрезинке бандажей у себя на заводе, считая нормальным получать бандажи с Ярославского шинного завода.

Завод № 112, обязанный до 15 июня с.г. изготовить для ЯШЗ 30 штук прессформ 830×150, в июне изготовил только 4 прессформы. Отсутствие должного внимания со стороны руководства завода к этому участку работы приводит к срыву выпуска танков.

На основании изложенного ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору завода № 183 т. МАКСАРЕВУ:

а) начать с 15 августа обрезинку бандажей в своей резиновой мастерской по 100 – 120 штук в сутки.

б) с 1 по 15 сентября обрезинивать по 150 штук бандажей в сутки.

в) с 15 по 1-е октября до 200 штук в сутки и в октябре месяце обеспечивать обрезинку бандажей в своей мастерской на всю программу выпуска машин.

г) изготовить прессформ 830×150 в количестве 30 шт., из них 15 штук в июле и 15 штук в августе. Первые 15 прессформ отправить во временное пользование Ярославскому шинному заводу на период до полного пуска мастерской по обрезинке на заводе № 183.

д) немедленно приступить к обработке бандажей 830×150 и поставить их на обрезинку в июле месяце ЯШЗ не менее 2000 штук.

2. Директору завода № 112 тов. Рубинчик при всех условиях закончить изготовление и поставку 26 штук прессформ 830×150 для Ярославского шинного завода в следующие сроки:

а) к 20 июля – 10 штук

б) к 1 августа – 10 штук

в) к 5 августа – 6 штук

г) изготовить в июле месяце 6500 шт. металлических бандажей и равномерно поставить их для обрезинки Ярославскому шинному заводу.

3. Директору СТЗ т. Задорожному обработать 1500 шт. металлических бандажей 830×150 и поставить их для обрезинки в июле ЯШЗ.

4. Директору завода № 174 т. Кацнельсон:

а) обеспечить безусловное выполнение по изготовлению недостающих металлических бандажей на программу июля месяца в количестве 500 штук и поставить их Омскому шинному заводу.

б) Кроме того, в течение июля и августа месяцев изготовить 10 штук прессформ 830×150, из них в июле 5 штук.

5. Директору Кировского завода т. Махонину:

а) с 20-го июля приступить к изготовлению и поставке металлических бандажей 830×150для обрезинки их на Омском шинном заводе, с обеспечением поставки в июле не менее 200 штук.

б) Изготовить и поставить Омскому шинному заводу 20 штук прессформ 830×150, в том числе к 5/VIII – 5 штук, к 15/VIII – 10 штук и к 20/VIII – 5 штук – для обеспечения обрезинки бандажей программы Кировского завода.

6. Начальнику Главснаба НКТП т. Розину обеспечить заводы, изготавливающие металлические бандажи 830×150 металлом на всю заданную программу.

7. Предупреждаю директоров заводов Кировского тов. МАХОНИНА, № 183 т. МАКСАРЕВА, № 112 т. РУБИНЧИК, СТЗ т. ЗАДОРОЖНОГО и № 174 т. КАЦНЕЛЬСОНА, что за срыв поставки металлических бандажей и прессформ шинным заводам в установленные сроки, буду привлекать к ответственности.

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись (ЗЕРНОВ) (21223).

15 июля 1942 года состоялось совещание по улучшению конструкции танка N-70, на котором присутствовало руководство наркомата среднего машиностроения, представители ГАЗ и Главного автобронетанкового управления Красной армии (ГАБТУ КА). Двухместная башня значилась четвёртым, последним, пунктом улучшений. Согласно протоколу совещания, к 1 августа было решено подготовить макет башни, а к 5 августа — испытать артиллерийскую систему, чтобы определить возможность размещения 45-мм пушки в такой башне (17712).

15 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2047 О плане добычи нефти, производства нефтепродуктов и материально-техническом обеспечении нефтяной промышленности в III квартале 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 44, лл. 109-118, 119-129 (11012).

15 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2048 О производстве металла в III квартале 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 44, лл. 130-152, 153-155 (11012).

15 июля 1942 Балтийцы приступили к ремонту эсминца "Сторожевой" (10671).

Армия:

15 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 15 июля наши войска вели ожесточённые бои с противником в районе Воронежа и южнее города Богучар.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Воронежа с переменным успехом идут непрерывные бои. Наступающие части врага несут огромные потери. На смену обескровленным дивизиям немцы вынуждены срочно перебрасывать резервы из глубокого тыла. Отмечено несколько дивизий, на днях прибывших из Франции и Бельгии. На одном из участков наши части, отбив атаку врага, сами перешли в контратаку. Ожесточённое сражение длилось несколько часов. Потеряв 11 танков, сотни солдат и офицеров, гитлеровцы были вынуждены отойти. На другом участке отбит ряд атак противника. Артиллерия и бронебойщики сожгли 6 немецких танков.

Южнее Богучара наши части продолжали вести напряжённые бои с наступающими немецкими войсками. На одном из участков наше подразделение в течение дня сдерживало полк вражеской пехоты и истребило свыше 700 немцев. Три наших танка уничтожили 5 немецких танков, 2 противотанковых орудия, свыше 30 гитлеровцев и без потерь вышли из боя.

На отдельных участках Ленинградского фронта за три дня боёв нашими бойцами уничтожено два орудия, 14 пулемётов, 15 огневых пулемётных точек, 3 миномёта, взорван склад с боеприпасами, разрушено 30 ДЗОТов и землянок вместе с находившимися в них гитлеровцами. Противник потерял убитыми свыше 400 солдат и офицеров.

Противник силой до батальона предпринял наступление на одном из участков Калининского фронта. Наши подразделения дали немецкой пехоте возможность переправиться через речку, а затем окружили и уничтожили 200 гитлеровцев. Взяты пленные. На другом участке наши артиллеристы подбили 3 немецких танка, уничтожили до 300 солдат и офицеров противника, подбили 2 орудия и взорвали склад с боеприпасами.

Командир роты лейтенант Демешев истребил свыше 100 гитлеровцев. B своей роте он подготовил 33 снайпера, которые уже вывели из строя 396 немецких оккупантов.

Красноармеец тов. Николаев огнём из ручного пулемёта сбил немецкий пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-88».

Успешно действует отряд курских партизан под командованием товарища Л. Партизаны взорвали мост в то время, когда по нему проходили немецкие танки. Два танка были подорваны и свалились в воду. Группа партизан этого отряда совершила ночной налёт на деревню, в которой расположилась на отдых немецкая автоколонна.Советские патриоты сожгли 8 автомашин с боеприпасами и истребили 30 немецко-фашистских оккупантов.

В письмах, адресованных немецким солдатам, находящимся на советско-германском фронте, родные пишут о том, что в Германии почти повсеместно ожидается большей недород. Немецкому унтер-офицеру Бетцеру пишет его отец из Фалькендорфа: «Уже сейчас ясно, что урожай нынешнего года будет очень скудным. Многие еще не хотят этому верить, но скоро время покажет, что на нас надвигается голод». Немецкому ефрейтору Августину Фишеру сообщают из Маркт Люстенау: «Рожь и ячмень пропали. Надо было сеять заново, но нигде нельзя было достать семян. Многие так и не могли ничего пересеять».

Немецко-фашистские людоеды истребляют мирное население оккупированных советских районов. В селе Лугань, Орловской области, гитлеровцы замучили 20 местных жителей. Палачи расстреляли учительницу Анну Федосеевну Коротченко 23 лет, её сына Вячеслава двух с половиной лет и мать Прасковью Ивановну 53 лет. Фашистские мерзавцы изнасиловали учительницу Анну Константиновну Кожанову, а потом расстреляли её вместе с 5 -летним сыном Виктором и 7-летней дочерью Людмилой.» (14953).

15 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«B течение 15 июля наши войска продолжали вести ожесточённые бои с противником в районе Воронежа.

После ожесточённых боёв наши войска оставили Богучар и Миллерово.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

3a 14 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено свыше 90 немецких танков, l60 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 7 батарей зенитной артиллерии, взорваны 4 склада с боеприпасами и 3 склада с горючим, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника.

В районе Воронежа сражения развёртываются со всё большим ожесточением. Ряд укреплённых рубежей и населённых пунктов по нескольку раз переходит из рук вруки. На некоторых участках наши войска контрударами отбрасывают наступающегопротивника и наносят ему большой урон. Совместными действиями лётчиков-штурмовиков и одного танкового соединения за день боёв уничтожено более 1.000 немецких солдат и офицеров, 12 танков, 23 орудия, 36 автомашин, 41 мотоцикл, 71 станковый пулемёт и несколько бронированных повозок с пехотой. За последние несколько дней лётчики части полковника Данилова сбили в воздушных боях 51 немецкий самолёт. Лётчики младший лейтенант Тильченко и старший сержант Лавриненко встретились в воздухе и вступили в бой с 5 немецкими истребителями. В первой же атаке тов. Тильченко сбил один «Mecсершмитт». Самолёт Лавриненко получил повреждение и вышел из боя. Оставшись один, тов. Тильченко снова вступил в бой и сбил ещё два немецких истребителя.

На одном из участков Калининского фронта были отбиты атаки противника на передний край нашей обороны. Бойцы подразделения под командованием тов. Казакова, перейдя в контратаку, оседлали важную дорогу и заняли высоту, контролирующую подходы к ней. Старший лейтенант Волков, красноармейцы Чиркунов, Головин и Щербинов уничтожили 4 немецких танка. Старший лейтенант Котов огнём из противотанкового ружья сбил немецкий самолёт-корректировщик.

Две роты пехоты противника при поддержке 5 танков атаковали стрелковые подразделения, которыми командуют лейтенанты Садиков, Савкин и старший лейтенант Кульбит (Западный фронт). Огнём пехоты и артиллерии обе роты гитлеровцев целиком уничтожены. Подбито 3 немецких танка.

Танковый экипаж в составе капитана Кошелева и механика-водителя Скибина водном бою уничтожил 3 немецких танка, 7 противотанковых орудий и до 60 немецких солдат и офицеров.

Партизаны, действующие в одном из районов Белоруссии, в течение двух месяцев взорвали 38 мостов, уничтожили 17 автомашин и истребили свыше 100 немецких оккупантов. Отрядом партизан захвачены у противника трофеи, в том числе много продовольствия, которое роздано колхозникам.

Партизанский отряд под командованием тов. С., действующий в одном из районов Ленинградской области, оккупированном немцами, разгромил карательную экспедицию гитлеровцев. На днях группа партизан организовала крушение железнодорожного состава противника.

Пленный солдат 10 роты 769 полка 377 немецкой пехотной дивизии Артур Келлер рассказал: «Офицеры и унтер-офицеры открыто призывают солдат грабить и истреблять советских людей. Недавно фельдфебель Герц провёл беседу с вновь прибывшими на фронт солдатами 3-го взвода. Он говорил, что Гитлер требует беспощадно истреблять славян, невзирая на пол и возраст. Он далее заявил, что немецким солдатам позволено отбирать у населения всё, что им необходимо».

Зверскую расправу учинили немецко-фашистские мерзавцы в селе Боярке под Киевом. Гитлеровцы загнали в помещение школы 15 девочек-подростков, надругалисьнад своими жертвами, а потом повесили их на телеграфных столбах.

В Казахстане началась уборка хлебов. С каждым днём расширяется фронт уборочных работ. Только в пяти областях республики скошено 60.000 гектаров зерновых. Первые обмолоты в ряде колхозов Джамбулской области показывают, что колхозники собирают богатый урожай зерновых.» (14953).

15 июля 1942 п И.С.Полбин с пикирования уничтожил на Пе-2 склад горючего в районе ст. Морозовская и тем самым задержал продвижение танков на Сталинград (438,851).

15 июля 1942 г. была подготовлена ЗАЯВКА НАЧАЛЬНИКА ОПЕРОТДЕЛА ШТАБА ГАБТУ В РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЕ ОБ ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОТИВНИКЕ

Необходима информация Красной Армии о противнике по следующим вопросам: 1. Необходимы указания Разведуправления КА о том, чтобы разведотделы штабов дивизий, корпусов, армий и фронтов постоянно информировали штабы отдельных танковых батальонов, танковых бригад, корпусов и танковых армий о противнике на направлениях их действий по вопросам:

а) особенности системы обороны противника, нумерация частей, особенности в упорстве борьбы, особенно танковые части. Новые виды вооружения - танки, орудия - особенно противотанковые, самолеты. Специфика противотанковой борьбы - танки, противотанковые пушки, инженерные сооружения, их применение;

б) особенности наступательного боя - направления главной группировки противника, его танков, использование артиллерии, взаимодействие войск в бою, вопросы материального и технического обеспечения, особенно - питание и восстановление танковых частей.

2. В порядке систематической информации войск Разведуправлением КА необходимо освещать следующие вопросы:

а) организация танковых войск Германии - танковой дивизии, корпуса, армии. Уставные положения по применению, использованию танковых соединений в бою.

Новые танковые формирования, их отличие от старых. Подготовка кадров танкистов.

б) Танковая промышленность Германии - с каким количеством танков Германия вступила в войну, по маркам машин. Сколько производила танков помесячно в 1941 году и сколько производит в 1942 году. Какие имеются перспективы на выпуск танков. Какие имела потери в танках в 1941 году, и какие имеет в 1942 году. Как разрешается вопрос восстановления подбитой материальной части -ремонтные и эвакосредства. Используются ли наши отечественные танки, захваченные противником. Какие новые типы танков введены в строй, их краткая тактико-техническая характеристика и какие типы танков готовятся для производства. Модернизируются ли старые образцы танков и в чем именно. В какой степени используются танки союзников Германии, оккупированных стран и производственные возможности их. Источники получения горючего, примерные запасы, сорта горючего, используемого танками.

в) Вооружение - какие изменения вводятся в вооружение старых типов танков и новое в вооружении выпускаемых танков. Имеются ли новые образцы противотанковых пушек, ружей, снарядов. Новые образцы оптики в танках. Новые образцы - мощность радиостанций вообще и танковых в особенности.

г) Управление войсками - методы управления танковыми войсками на марше, в наступлении, обороне. Методы управления танками по радио - открытым текстом, кодом и специфика построения кода.

Взаимодействие танков с авиацией - способы управления и связи.

Особенности организации и практической работы агентурной и войсковой разведки.

Начальник оперотдела штаба ГАБТУ КА полковник Кульвинский

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11353. Д. 14. Л. 102-103. Подлинник (11211).

15 июля 1942 немцы смогли прорвать оборону между Доном и Северским Донцом в полосе 170 км и выйти в большую излучину Дона (340,88).

15 июля в 1942 году немецкие войска заняли Миллерово (14953).

15 июля 1942 части 6-й армии Вермахта захватили г. Миллерово и находились уже в 300 км от Сталинграда. В этот день Сталину стало окончательно ясно, что остановить немцев западнее Дона не удастся. Вечером он лично позвонил в обком Чуянову и приказал готовить город к обороне. Тут же начиналось спешное строительство четвертого городского оборонительного рубежа, на которое ежедневно стали выгонять многие тысячи сталинградцев. Так, в Ерманском, Дзержинском и Ворошиловском районах на возведение укреплений были направлены по 10 тыс. человек. Жители Краснооктябрьского, Тракторозаводского и других районов Сталинграда также активно участвовали в строительстве «окопов». Многие учреждения, работа которых могла быть без ущерба для интересов фронта приостановлена, временно закрывались с оставлением в них лишь дежурных, а весь коллектив мобилизовывался «на окопы». В конце июля на строительстве городского обвода работали свыше 57 тыс. человек. Все необходимое для строительства добывалось на месте (11774).

За рубежом:

15 июля в 1942 году начались поставки морских вариантов английского истребителя «Спитфайр» модификации «VB» - "Сифайр" «Mk.IB», a «VC» - соответственно «Mk.IIC». Первоначально новый самолет должен был по традиции называться "Си Спитфайр", но затем название сократили до "Сифайр" ("морской огонь"). Переделку производили на заводах фирм «Эйр Сервис Трэйдинг» и «Канлиф-Оуэн». Конструктивно они отличались от своих сухопутных собратьев лишь наличием крюка, внешней накладкой - усилением в районе центроплана, шпигатами для удаления воды, а также катапультными крючками, рассчитанными на использование тросового поводка. «Mk.IIC» имел усиленное крыло типа С, но с двумя пушками вместо четырех - ограничения по весу не позволяли усилить вооружение (14953).

15 июля в 1942 году поднялся в воздух второй прототип («DD810»), английского палубного истребителя-торпедоносца «Blackburn Firebrand», отличавшийся от первого наличием вооружения в лице четырех пушек «Hispano» и двух подкрыльевых узлов для подвески пятисотфунтовых бомб (14953).

15 июля 1942 American Volunteer Group - „Летающие тигры“ - передается из Air Force Республика Китай в состав Военно - воздушных сил Соединенных и становится 23 - й истребительной группой. За шесть месяцев службы в Китае подразделение сбило 286 японских самолетов в обмен на 12 собственных, потерянных в боях воздух-воздух (20793).

Другие оборонные отрасли:

В середине июля 1942 года началась сборка двух первых KB-1С. По сравнению с танком КВ-1 на KB-1С была уменьшена до 60 мм толщина броневых листов, изменена форма кормы корпуса, установлена башня новой конструкции с командирской башенкой кругового обзора, новые смотровые приборы. Существенные изменения внесли конструкторы и в силовую передачу танка КВ-1С, установив новый главный фрикцион, восьмискоростную коробку перемены передач с силуминовым картером (восемь скоростей вперед и две назад). Кроме того, на танке смонтировали радиаторы и вентилятор другой конструкции, изменили расположение аккумуляторов. В ходовой части применили облегченные опорные катки, ленивец и облегченные гусеницы уменьшенной ширины. В результате всех этих изменений масса КВ-1С снизилась до 42,3 т, возросла скорость (до 43,3 км/ч по шоссе), улучшилась маневренность и надежность танка (15226).

В середине июля месяца 1942 на совещании конструкторско-технологических служб завода группа конструкторов под руководством Л. Горлицкого предложила использовать для производства деталей башен Т-34 и КВ 10000-тонный пресс, прежде применявшийся для штампования лопастей турбин. Директор Н. Музуруков поддержал предложение и до одобрения НКТП приказал группе разработать конструкцию частично штампованной и полностью штампованной башен. После рассмотрения проектов к исполнению приняли полностью штампованный вариант, разработанный И. Вахрушевым и В. Ананьевым. В конце месяца проект представили на рассмотрение ОГК НКТП. Руководство Наркомата первоначально прохладно отнеслось к проекту, так как еще весной положение с броневым прокатом средней и большой толщины было катастрофическим. Однако к августу путем жесткой стандартизации, уменьшения номенклатуры проката и стопроцентного контроля выпускаемой продукции положение с 45-мм бронелистом выправилось. Но 60-мм листа, из которого планировалось штамповать башенные купола, все еще было недостаточно. Поэтому по согласованию с ОГК НКТП в сентябре проект был переработан на использование 45-мм листа, и в середине месяца матрица и пуансон для выпуска первой башни бьши готовы. 19 сентября из бронелиста средней твердости были отштампованы первые три башенных купола, прозванные заводчана-ми «формочками». Эксперимент показал, что, вопреки высказываниям скептиков, купола получились целыми, без разрывов и трещин. Термообработка не привела к значительным деформациям, а главное — снарядостойкость штампованного купола оказалась куда лучшей, чем таковая у самой лучшей литой башни, несмотря на меньшую толщину стенок. Стоимость новой башни оказалась на 5000 рублей выше, чем У литой, но производительность труда при штамповке была высочайшей. Механизмы для танка УЗТМ получал первоначально от УТЗ им. Сталина, позднее — от ЧКЗ. Первые 5 танков Т-34 УЗТМ сдал заказчику в сентябре 1942 г., до конца 1942 г. это количество составило 266 машин, из них со штампованной башней — 106. ЧКЗ, производивший прежде тяжелые танки КВ, находился в более выгодном положении в плане выпуска Т-34 перед другими, ведь распоряжением наркома НКТП В. Малышева завод прорабатывал вопрос об освоении выпуска Т-34 еще осенью 1941 г. Но тогда время челябинских «тридцатьчетверок» еще не настало (10782).

Ближе к середине июля 1941 года Н.А. Астров, автор Т-40, и военный представитель завода №37 В.П. Окунев направили своё предложение лично Сталину. Тот инициативу рассмотрел, после чего дал команду изучить предложение наркому среднего машиностроения В.А. Малышеву (21348).

К середине июля 1942 оба проекта САУ оказались на рассмотрении Артиллерийского Комитета ГАУ КА. В случае с ЗИК-10 финал истории был очевиден: решением №541500 Арткома ГАУ от 20 июля 1942 года, проект ЗИК-10 отклонили как не представляющий интереса. С завидным упрямством артиллеристы торпедировали У-11, именно это орудие являлось истинной причиной, почему ЗИС-10 забраковали. По поводу проекта ЗИК-11 прозвучала фраза о том, что он не доработан, но на самом деле всё прозаичнее. Дело в том, что еще раньше завода №8 свои проекты представило КБ завода №592. Речь идет о СГ-122М и СГ-122У. И если СГ-122У проучилась явно "топорной" (а что можно ожидать, если ГАУ требует не трогать У-11, в итоге ее воткнули прямо в танковой установке), то СГ-122М выглядела крайне перспективно. По большому счету СГ-122М и победила бы в необъявленном конкурсе, вот только имелась маленькая проблема. Завод №592 шасси Т-34 не был обеспечен, так что проект так и завис в виде бумаги. То же самое случилось и с парой ЗИК-10/ЗИК-11. В августе оба проекта доработали, но они так и зависли.

До недавнего времени ЗИК-10 и ЗИК-11 так и пылились в архивах, ибо УЗТМ за "свои" их не считал. Но вот ведь в чем загвоздка: ЗИК-11 стала важным звеном в истории создания СУ-122. 28 июля 1942 года вышло постановление ГКО №2120 "Об организации производства танков Т-34 на Уралмашзаводе и заводе №37 Наркомтанкопрома", в результате чего к концу сентября того же года УЗТМ стал производителем шасси для средних САУ. Спустя несколько недель, 19 октября 1942 года, вышло постановление ГКО №2429сс "О производстве опытных образцов артиллерийских самоходных установок". Так вот, на УЗТМ, по настоянию Котина, была создана специальная конструкторская группа во главе с Л.И. Горлицким. На следующий день в Свердловске прошло совещание с участием Котина, и там рассмотрели проект ЗИК-11, предоставленный заводом №8. Он и послужил базой для создания У-35. Правда, про это отчет УЗТМ за годы войны молчит, но факт остается фактом. По поводу того, что КБ завода №8 передало УЗТМ проект ЗИК-11, очень сильно расстроились в НКВ. Вот только без проекта Петрова и Безусова, а также направляющего пинка сверху со стороны Котина, не случилось бы СУ-122. А артиллеристы еще долго бы мусолили тему самоходов. Кирпич за торпедирование У-11 они, кстати говоря, таки получили. Когда в январе 1943 года выяснилось, что внутри серийной СУ-35 тесно, причем во многом из-за гаубицы М-30, тема У-11 вновь появилась. А позже У-11 превратилась в 85-мм орудие Д-5, родоначальницы большого семейства танковых и самоходных артиллерийских систем (20931).

В середине июля 1942 Г.Н.Флеров был вызван в Москву (384,106).

Армия:

В середине июля 1942 вышел приказ наркома обороны, предписывающий шире использовать Ил-2 для бомбардировки и запретил боевые вылеты без полной бомбовой нагрузки (5,129). Потом вышел приказ по ВВС об использовании Ил-2 для борьбы с ДОТами (5,129).

В середине июля 1942 командование сформированной в прошлом месяце 8-й воздушной армии спланировало первый серьезный удар по немецкому аэродрому. Самолеты-разведчики установили, что в недавно захваченном немцами Миллерово «скопилось» до 150 транспортных самолетов Ju-52. В штабе армии долго ломали голову над тем, для чего противнику столько транспортников на передовом аэродроме. В итоге решили, что они доставляют наступающим войскам оружие и боеприпасы.

Для удара решено было использовать Ил-2 из 206-й шад полковника В. А. Срывкина и 228-й шад полковника В. В. Степичева. Поддержать их должны были бомбардировщики Пе-2 из 150-го сбап подполковника И. С. Полбина, а прикрыть — истребители Як-1 из 434-го отдельного истребительного полка майора И. И. Клещева. Последние два полка входили в так называемую «1-ю особую авиагруппу при командовании ВВС», которой командовал лично сын вождя — 21-летний полковник Василий Сталин. Эта группа была попыткой создать элитное соединение, способное на равных сражаться с люфтваффе. Полки комплектовались только пилотами и экипажами, имевшими боевой опыт и уже отличившимися в боях (19522).

Авиапромышленность:

16 и 7 июля 1942 потерпели аварии новенькие бомбардировщики Ту-2. Недостатки тормозной системь неоднократно приводили к неуправляемому развороту на посадке. Экипажи (летчиков Котякова и Бакина) не пострадали. Например, у майора В.Д. Бакина машину № 100303 вывернуло вправо, что привело к поломке стойки шасси. Бывали случаи, когда бомбардировщик делал на поле до двух кругов и оставался цел. Но чаще ломали шасси, винты, законцовки крыла, мяли мотогондолы. Самолет летчика Полевого после посадки с разворотом вспыхнул; экипаж успел выбраться и убежать.

Дефекты серийных Ту-2 вызвали распоряжение командования ВВС прекратить приемку бомбардировщиков. НКАП направил на завод авторитетную комиссию во главе с известным авиаконструктором Н.Н. Поликарповым. Члены комиссии согласились с заводскими испытателями в том, что причиной разворотов на посадке является несинхронная работа тормозов правого и левого колес. Предложено было заменить тормозную гидросистему, скопированную туполевцами по настоянию ВВС с немецкого бомбардиров- . щика Ju 88, на более надежную, применявшуюся на самолетах фирмы "Дуглас". В качестве же временного решения попробовали на пробеге стопорить хвостовое колесо. На Ту-2 имелся автоматический стопор, который должен был фиксировать стойку хвостового колеса при резких ее разворотах, но срабатывал он далеко не всегда. С 20 июля заводские испытатели стали садиться с включенным механическим стопором хвостового колеса. Управляемость машины на пробеге значительно улучшилась.

Еще одной серьезной проблемой являлись двигатели. Моторы М-82, хотя и выпускались серийно, еще оставались достаточно "сырыми". На высоте более 6000 м они недодавали мощность, страдали значительными вибрациями и расходовали много масла. Хотя за это отвечал их конструктор А.Д. Швецов и завод № 19, дефекты мотоустановки сильно сказывались на летных и эксплуатационных характеристиках Ту-2.

Кроме того, комиссия подвергла критике чрезмерный вес серийных машин. Весовая отдача у них при нормальной бомбовой нагрузке не превышала 27,5%, в то время как у других самолетов такого же класса она составляла около 30%. Это была плата за возможность бомбить с крутого пикирования.

Но в целом Поликарпов и его коллеги поддержали Туполева. В Москву отправили документ, в котором, в частности, говорилось: "... самолет Ту-2 по своим летно-тактическим данным превосходит современные советские и заграничные бомбардировщики". Комиссия сочла, что при устранении основных дефектов самолет сможет успешно выполнять боевые задачи.

Приемка бомбардировщиков возобновилась. Реагируя на требования военных, завод вносил изменения в строящиеся бомбардировщики. С 5-й серии (июль - август 1942 г.) внедрили тормоза типа "Дуглас", окончательно снявшие проблемы с неуправляемым разворотом на посадке. Одновременно изменили управление пуском реактивных снарядов. Ранее стрельба РС-82 велась с помощью бомбосбрасывателя ЭСБР-6, переключавшегося на другой режим. Бомбы при этом сбрасывать было нельзя. С 5-й серии пуск ракет осуществлялся независимым устройством.

Часть бомбардировщиков перевооружили. Во всяком случае, на фронт попали омские самолеты либо с двумя, либо с тремя 12,7-мм пулеметами УБТ. Поскольку на установке ТСС-1 этот пулемет не мог быть смонтирован, то, по-видимому, вариант с двумя УБТ предусматривал один пулемет на несколько доработанной установке БУШ у штурмана и второй - на люковой ЛУ-УБТ. При этом на ТСС-1 оставался ШКАС. Вообще Туполев рассматривал несколько возможных вариантов перевооружения Ту-2, в том числе один - с установкой четырех пусковых балок для РС-82 на фюзеляже для стрельбы назад.

Занятие немцами значительной части территории СССР привело к сокращению производства алюминия в стране. Потребности же в нем резко возросли. Алюминий в листах и чушках везли из США и Канады, но его все равно не хватало. Всем самолетостроительным конструкторским бюро было предложено поискать возможности применения узлов из дерева. Это сократило бы расход дефицитного алюминия и дало возможность привлечь к постройке самолетов деревообрабатывающие предприятия. В конце июля 1942 г. конструкторы разработали для Ту-2 изготавливаемые из дерева и фанеры узлы носовой и хвостовой частей фюзеляжа, створок бомболюков, стабилизатора, килевых шайб, мотогондол, законцо- вок крыла. Реально в производство внедрили носовую часть фюзеляжа (до 3-го шпангоута) и хвостовой кок. Они обшивались фанерой (11988).

16 июля 1942 закончились заводские испытания Як-7ДИ, которые проходили с 26 июня 1942 и летал П.Я.Федрови сделав 13 полетов продолжительностью 10:20. Ви был Н.К.Скржинский, т - Ф.З.Сбитнев. Выполнили 15 полетов продолжительностью 13:15. На гос. испытания не передавали и работы прекратили и по указанию А.С.Я. он был переведен в цех для модификации в Як-7ДИ (65,105).

16 июля в 1942 году завершились (с 26 июня) заводские испытания истребителя «Як-7ДИ». Было выполнено 13 полетов общей продолжительностью 10 ч 20 мин. 18 июля (по 5 августа) 1942 года начались государственные испытания (60 полетов, 40 ч 15 мин) (14954).

16 июля 1942 вышел приказ N 448сс НКАП во исполнение Постановления ГОКО N 1903сс от 9 июня 1942 о выпуске малой серии БИ. Сначала приказ проименовал несколько заводов, а более поздний - сосредоточил почти все работы на 381 в Нижнем Тагиле (1632,265).

16 июля 1942 Нач. 11 ГУ И.В.Куликов подготовил для Зам. НКАП П.В.Дементьева Справку № 389 в сопровождении на подпись проекта приказа по вопросу изготовления учебных планеров (N 543с от 20 июля) для парашютной подготовки А-7 (7 местный) и Г-11 (11 местный). Планеры были заказаны ВС ВДВ КА 23 июня 1942... (2503,10).

16 июля 1942 вышел приказ НКАП № 531с:

В исполнение распоряжения СНК от 5 июля 1942 № 12441-рс:

Объединить в г. Саратове з-ды 167 и 449, изготавливающие деревянные винты и деревянные лопасти к металлическим винтам в один з-д, присвоив ему номер № 167

З-д № 167 подчинить 14 ГУ

Шахурин (1569, 3).

16 июля 1942 вышел приказ НКАП № 533с:

В соответствии с постановлением ГОКО № 1868сс от 3 июня 1942:

Организованному на базе ф-ла з-да 145 з-ду присвоить № 455 и впредь именовать ГСЗ № 455.

Подчинить з-д 455 2 ГУ

Шахурин (1569, 26-27).

16 июля 1942 г. приказом НКАП № 533с в соответствии с постановлением ГОКО № 1868сс от 03.07.1942 г. заводу-дублеру № 145 присвоено наименование ГС завод № 455 в системе 2ГУ НКАП.

В 1944 г. на завод передано производство агрегатов вооружения с завода № 487 в связи с изменением его профиля.

В 1943-46 г. на заводе действовало ОКБ-455 НКАП гл. конструктора И.И. Картукова.

Завод имел экспериментально-испытательную станцию с лабораторией и мастерскими в Кузьминках Ухтомского района. В 1946 г. она передана заводу № 81.

В 1946 г. началась реконструкция завода для расширения производства установок авиационного вооружения.

По приказу № 283ссоп от 25.04.1955 г. завод № 455 с 1.04.1955 г. передан из 2ГУ в 6ГУ. Началось освоение производства УРВВ, а позднее- и УРВП.

Велись работы по ракете Р-6 (К-53) с ТГСН; планировалось (но не было осуществлено) производство К-33; работы по К-5В (1960 г.).

В 1973 г. КМЗ имел наименование «предприятие- п/я В-2704». До начала 1990-х г. действовало НПО «Стрела», в состав которого входили КМЗ, КБ «Звезда», Бендерский машиностроительный завод (возможно, это завод «Прибор») и Костромской механический завод. Затем НПО распалось.

В начале 1995 г. произошло обьединение ОКБ "Звезда" и Калининградского машиностроительного завода "Стрела" в ГНПЦ (Государственный научно-производственный центр) "Звезда-Стрела".

Головное предприятие по разработке и производству авиационных, морских и сухопутных тактических КР (2002 г.).

Численность персонала (2002 г.)- 2500 чел.

Директор (1942 г.-)- Н.К. Сорокин, (-05.1943-03.1946 г.-)- Горбунов, (конец 1946 г.-)- М.П. Аржаков (одновременно был руководителем строительства завода), (-1995 г.)- С.П. Яковлев.

Гл. конструктор (2002 г.)- Ю.Д. Новиков.

Научный директор (2002 г.)- Ю.Д. Новиков. Технический директор (2002 г.)- И.Д. Тесля.

Гл. инженер (1946 г.-)- М.И. Муромцев.

Работали: Горбунов, (начало 1950-х)- Кузьмин.

Зам. Гл. конструктора (1974 г.)- В.Г. Кореньков.

Производство: ВАП-6М, ВАП-500 (1942-), ВАП-100, ВАП-250 (ВОВ); УРВВ: изд. "М" (РС-1-У) (1956-57), "И" (РС-2У) (1957-59), "ИС" (РС-2-УС) (1959-), "24" (Р-8М) (1959-), К-13, Р-98, К-55, К-40 (-1991), К-80 (Р-4); УРВП: Х-66, Х-23, Х-27, Х-25, Х-25М, Х-31, Х-35; ЗУР: 3М9; гладильные машины «Калинка».

ГС Завод № 455 НКАП, МАП, Костинский машиностроительный завод (КМЗ), Калининградский машиностроительный завод (КМЗ), НПО «Стрела», В-2704, КПКО «Стрела»

г. Костино Московской обл. ст. Болшево

141070 г. Королев Московской обл. ул. Ильича, 7

ОКБ завода № 455, ОКБ-455 НКАП гл. конструктора И.И. Картукова

г. Костино Московской обл.

ОКБ-145 НКАП И.И. Картукова в соответствии с приказом НКАП № 272с от 6.05.1943 г. возвращается из эвакуации на новое место в г. Костино на завод № 455 НКАП с образованием ОКБ-455 НКАП. Здесь продолжены работы по химическим боеприпасам. Создан химический разовый прибор ХАРП-500-300А для ВМФ. С 1946 г.- работы по пиропатронам для катапультных кресел летчиков по типу Не-162 и Не-219.

По приказу № 148с от 22.03.1946 г. ОКБ-455 МАП гл. конструктора И.И. Картукова в полном составе переведено на вновь образованный Завод № 81 МАП.

СКБ завода № 455, ОКБ-455 МАП, ОКБ "Звезда", А-3497

141070 г. Королев Московской обл., ул. Ильича, 7 тел. 519-55-01

СКБ образовано на заводе № 455 в 1956 г. для освоения производства РС-1-У (изд."М"). На базе К-5 и К-8 создана Х-66, на базе РС-2-УС – К-55.

С 1966 г.- ОКБ-455 МАП. Головное предприятие по разработке тактических УРВП.

В начале 1995 г. произошло обьединение ОКБ "Звезда" и Калининградского машиностроительного завода "Стрела" в ГНПЦ "Звезда-Стрела".

Начальник (1956-59 г.-)- М.Е. Едидович, Н.Т. Пикот.

Гл. конструктор (1966-73 г.)- Ю.Н. Королев, (1974-83 г.)- В.Н. Бугайский, (1983-86 г.)- В.Г. Голушко, (25.11.1986-94 г.)- Г.И. Хохлов (до этого- гл. конструктор УРВП в МКБ «Вымпел»), (1994-99 г.-)- Ю.Д. Новиков.

Зам. гл. конструктора (1970-е)- В.Г. Кореньков (далее работал в НИИАС), (-1994 г.)- Ю.Д. Новиков.

Гл. конструкторы (1956 г.-)- М.Е. Едидович (изд. «М»), С.П. Яковлев (Х-35).

Создано: УРВП: К-5 (РС-1У), Х-66 (пнв в 1968 г.), Х-23 (пнв в 1973 г.), -М, -Л, Х-27ПС (1974 г.), Х-25 (1976 г.), -Р, -МР, -Л, -МЛ, -МЛП, -П, -МП, -ПС, -МТ, -МТЛ, -МПУ, Х-31А (пнв в 1989 г.), -П (пнв в 1988 г.), Х-35 (пнв в 1987 г.), Х-35У (1983 г.), Х-36; ККР: «Уран» 3М24 (пнв в 1987 г.)58; высотная мишень ИЦ-59В (1960-е).

Государственный Научно-производственный центр (ГНПЦ) "Звезда-Стрела"

141070 г. Калининград, г. Королев Московской обл. ул. Ильича, 7 тел. 519-20-02

Создано в начале 1995 г. обьединеним ОКБ "Звезда" и Калининградского машиностроительного завода "Стрела". В 02.1998 г. в ГНПЦ вошло ОКБ ДУ «Пламя».

Гендиректор (1995-2002 г.-)- С.П. Яковлев.

Ген. Конструктор (2002 г.)- С.П. Яковлев.

ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ) РАКА

141070 г. Королев Московской обл. ул. Ильича, 7 тел. 542-57-09 www.ktrv.ru

Создана 24.01.2002 г. на базе головного предприятия «Звезда-Стрела». Кроме него, в корпорацию вошли еше 5 предприятий, в т.ч. ГНПП «Регион». В соответствии с Указом Президента № 591 от 9.05.2004 г. и распоряжением правительства № 396 от 20.07.2004 г. определено дальнейшее развитие Корпорации, в составе которой стало 14 предприятий, в т.ч. ГосМКБ «Радуга», ГосМКБ «Вымпел», КБМ, завод «Красный гидропресс». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Разработка, производство, поставка и модернизация комплексов УР.

Гендиректор (2003-05 г.-)- Б.В. Обносов.

Председатель совета директоров (2005 г.)- С. Приходько (10776).

16 июля 1942 г. во исполнение приказа №533 вновь организованному заводу-дублеру № 145 присвоен литерный номер и наименование Государственный Союзный завод №455 с подчинением 2ГУ НКАП. В годы ВОВ шло производство агрегатов авиавооружения: ВАП-100, ВАП-250. Директор завода - Горбунов (1943-46 гг.).

Разработка выливных приборов типа ВАП шла на заводском ОКБ гл.к. И.И.Картукова. Коллектив работал здесь с 1943 г., когда ОКБ-145 И.И.Картукова переведено из эвакуации в г.Костино (с образованием ОКБ-455). Продолжены работы по химическим боеприпасам, создан разовый прибор ХАРП-500-300А для НКВМФ. С 1946 г. начались работы по пиропатронам для выбрасываемых кресел летчиков. В .3.1946 г. вновь образуется новый завод №81 МАП в г.Москве, куда было переведено ОКБ гл.к. И.И.Картукова.

С к. 1946 г. директором и руководителем строительства завода №455 назначен М.П.Аржаков. Началось расширение работ по установкам авиавооружения.

С 1.4.55 г. завод №455 передан из 2ГУ в 6ГУ (приказ №283 от 25.4.55 г.). В связи с этим в 1956 г. при заводе образовано СКБ для освоения производства ракет РС-1-У (изд."М"). На базе ракет типа К-5 и К-8 разработана ракета Х-66, а на базе РС-2УС - ракета К-55. Далее созданы Х-23, Х-27, Х-25, Х-25М, Х-31А и Х-31П, Х-35. С образованием конструкторского бюро руководителем с правами гл.к. по серии (изд."М") стал М.Е.Едидович, далее его сменил Н.Т.Пикот (начальник и гл.к.). Далее эти должности занимал Ю.Н.Королев, В.Н.Бугайский (с 1974 г. по 1983 г.). Зам. гл.к. был В.Г.Кореньков, он ввел модульность в Х-25М. С 1983 г. гл.к. стал В.Г.Голушко (по 1986 г.), далее в 1986-94 гг. гл.к. ОКБ являлся Г.И.Хохлов, а с к. 1994 г. гл.к. стал Ю.Д.Новиков (ранее зам. гл.к.). Завод проводил работы по установкам вооружения конструкции ОКБ-134 и ОКБ-476. Осуществлял с 1956 г. производство ракет - изд."М" (РС-1-У, в 1956-57гг.), изд."И" (РС-2-У, в 1957-59гг.), изд."ИС" (РС-2-УС, с 1959 г.), изд."24" (Р-8М, с 1959 г.), К-13, Р-98, К-55, К-40 (до 1990-91гг.), К-80 (Р-4), планировалось освоить производство К-33, но работы передали на другой завод. Производство ракет Х-66, Х-23, Х-27, Х-25, Х-25М, Х-31, Х-35. Производство ЗУР 3М9. Опытные работы по ракете Р-6 (К-53) с ТГСН.

К 1976 г. предприятие превратилось в производственное объединение и стало наименоваться Калининградским объединением ”Стрела”. В состав предприятия входили Калининградский машиностроительный завод, КБ "Звезда", Бендерский машиностроительный завод и Костромской механический завод. В 1989 году из состава КПО ”Стрела” в качестве самостоятельного юридического лица было выделено ОКБ ”Звезда”. Далее из объединения вышли и др. предприятия.

Вновь в н. 1995 г. произошло объединение Калининградского машиностроительного завода "Стрела" и ОКБ "Звезда" в ГНПЦ "Звезда-Стрела". Одновременно руководителем ГНПЦ стал бывший директор завода С.П.Яковлев, а гл.к. остался Ю.Д.Новиков.

В соответствии с Указом Президента РФ № 84 от 24 января 2002 г. осуществлена реорганизация ФГУП ГНПЦ ”Звезда-Стрела” и преобразование его в ОАО ”Корпорация ”Тактическое ракетное вооружение”. В состав Корпорации также вошли следующие предприятия: ОАО ТМКБ ”Союз”, ОАО ”Омский завод ”Автоматика”, ОАО ”УПКБ ”Деталь”, ОАО ”МКБ ”Искра” им. И.И. Картукова”, ОАО ”Завод ”Красный гидропресс”. На втором этапе расширения Корпорации, которое начато в мае 2004 г., планируется включить в ее состав ОАО "Горизонт" (Москва), ОАО "Салют" (Самара), ОАО "Смоленский авиационный завод", а после акционирования - ГосМКБ "Вымпел", ГосМКБ "Радуга", ГНПП "Регион", КБ машиностроения (Коломна).

Выпускаемая продукция в текущее время: Х-35Э, Х-31А, Х-31П, Х-25МПУ, Х-25МЛ.

Генеральный директор корпорации - Б.В.Обносов.

Корпорация ”Тактическое ракетное вооружение”, ОАО (ОАО "КТРВ")

Ранее: завод №472, Завод №455, Костинский машиностроительный завод (КМЗ), Калининградский машиностроительный завод (НПО) "Стрела", КПКО "Стрела", "Государственный Научно-производственный центр (ГНПЦ) "Звезда-Стрела", ФГУП ГНПЦ "Звезда-Стрела"

Адрес: 141075, Россия, Московская обл., Королев, ул. Ильича, д. 7, тел.: (095) 519-20-02, 511-9439, kmo@ktrv.ru, www.ktrv.ru

Одно из ведущих предприятий России по разработке и производству противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых унифицированных ракет тактического назначения, предназначенных для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов (10777).

16 июля 1942 г. приказом № 533с в соответствии с пост. ГКО № 1868сс от 4.06.1942 г. заводу-дублеру завода № 145 (ГС Завод № 455 НКАП, МАП, Костинский машиностроительный завод (КМЗ), Калининградский машиностроительный завод (КМЗ), НПО «Стрела», В-2704, КПКО «Стрела» /г. Костино Московской обл. ст. Болшево/ /141070  г. Королев Московской обл. ул. Ильича, 7 тел. 519-20-02/) присвоено наименование ГС завод № 455 (ГС Завод № 455 НКАП, МАП, Костинский машиностроительный завод (КМЗ), Калининградский машиностроительный завод (КМЗ), НПО «Стрела», В-2704, КПКО «Стрела» /г. Костино Московской обл. ст. Болшево/ /141070  г. Королев Московской обл. ул. Ильича, 7 тел. 519-20-02/) в системе 2ГУ НКАП.

В 1944 г. на завод передано производство агрегатов вооружения с завода № 487 в связи с изменением его профиля.

В 1943-46 г. на заводе действовало ОКБ-455 НКАП гл. конструктора И.И. Картукова.

Завод имел экспериментально-испытательную станцию с лабораторией и мастерскими в Кузьминках Ухтомского района. В 1946 г. она передана заводу № 81.

В 1946 г. началась реконструкция завода для расширения производства установок авиационного вооружения. В 1946 г. заводу поставлено 324 трофейных металлорежущих станка.

Выпускал бомбодержатели, авиационные турели для самолетов Ту-4, Ил-28, М-4, ЗМ, вертолетов Ми-4.

По приказу № 283сс/оп от 25.04.1955 г. завод № 455 с 1.04.1955 г. передан из 2ГУ в 6ГУ. Началось освоение производства УРВВ, а позднее- и УРВП.

В 1956 г. начато освоение производства первых отечественных УРВВ РС-1-У.

Велись работы по ракете Р-6 (К-53) с ТГСН; планировалось (но не было осуществлено) производство К-33; работы по К-5В (1960 г.).

В 08.1957 г. завод № 455- в ведении 2ГУ МАП. По приказу МАП № 100 от 12.03.1966 г. и приказу по заводу № 455 от 26.07.1966 г. на базе СКБ завода создано самостоятельное ОКБ-455 МАП.

В 1972 г. на КМЗ выпущена первая партия (-150 шт.) мини-ЭВМ «Электроника-ЮО».40

В 1973 г. КМЗ имел наименование «предприятие- п/я В-2704». До начала 1990-х  г. действовало НПО «Стрела», в состав которого входили КМЗ, КБ «Звезда», Бендерский машиностроительный завод (возможно, это завод «Прибор») и Костромской механический завод. Затем НПО распалось.

В начале 1995 г. произошло обьединение ОКБ «Звезда» и Калининградского машиностроительного завода «Стрела» в ГНПЦ (Государственный научно-производственный центр) «Звезда-Стрела».

Головное предприятие по разработке и производству авиационных, морских и сухопутных тактических КР (2002 г.).

Численность персонала (2002 г.)- 2500 чел.

Директор (1942 г.-)- Н.К. Сорокин, (-05.1943-03.1946 г.-)- Горбунов, (1946-74 г.)- М.П. Аржаков, (1974-87 г.)- В.А. Беляков,143 (1987-90 г.)- В.А. Шаповалов. Гендиректор (1990-94 г.)- Н.С. Жучков, (-1995 г.)- С.П. Яковлев.

Начальник строительства (конец 1946 г.-)- М.П. Аржаков. Научный директор (2002 г.)- Ю.Д. Новиков. Технический директор (2002 г.)- И.Д. Тесля. Гл. инженер (1946 г.-)- М.И. Муромцев. Гл. конструктор (2002 г.)- Ю.Д. Новиков. Зам. гл. конструктора (1974 г.)- В. Г. Кореньков.

Производство: химвооружение: ВАП-6М, ВАП-500 (1942-), ВАП-100, ВАГ1-250 (ВОВ); УРВБ: изд. «М» (РС- 1-У) (1956-57), «И» (РС-2У) (1957-59), «ИС» (РС-2-УС) (1959-), «24» (Р-8М) (1959-), К-13, Р-98, К-55, К-40 (- 1991), К-80 (Р-4); УРВП: Х-66 (1968-), Х-23, Х-27ПС, Х-25, Х-25М, -25МЛ, -25МП, -25МПУ, Х-31А, -31П, Х-35; ЗУР: ЗМ9; мишень МА-31;

мини-ЭВМ «Электроника-100» (1972)- около150 шт.; гладильные машины «Калинка».69

ОКБ завода № 455, ОКБ-455 НКАП гл. конструктора И.И. Картукова / г. Костино Московской обл./

ОКБ-145 НКАП И.И. Картукова в соответствии с приказом НКАП № 272с от 6.05.1943 г. возвращается из эвакуации на новое место в  г. Костино на завод № 455 НКАП с образованием ОКБ-455 НКАП. В 01.1945 г. - в 7ГУ. Здесь продолжены работы по химическим боеприпасам. Создан химический разовый прибор ХАРП-500- 300А для ВМФ. С 1946 г.- работы по пиропатронам для катапультных кресел летчиков по типу Не-162 и Не-219.

По приказу № 148с от 22.03.1946 г. ОКБ-455 МАП гл. конструктора И.И. Картукова в полном составе переведено на вновь образованный Завод № 81 МАП.

СКБ завода № 455, ОКБ-455 МАП, ОКБ «Звезда», А-3497 /141070  г. Королев Московской обл. ул. Ильича, 7 тел. 519-55-01/

СКБ образовано на заводе № 455 в 1956 г. для освоения производства первой отечественной УРВВ РС-1У (изд. «М»), В результате модернизации создана РС-2УС. На базе К-5 и К-8 создана Х-66, пост. № 325-129 от 13.05.1968 г. она пнв. На базе РС-2-УС создана К-55.

По приказу МАП № 100 от 12.03.1966 г. и приказу по заводу № 455 от 26.07.1966 г. на базе СКБ завода создано самостоятельное ОКБ-455 МАП. По приказу МАП № 459 от 2.11.1976 г. ОКБ-455 переименовано в ОКБ «Звезда». Головное предприятие по разработке тактических УРВП.

По решению ВПК № 79 от 7.04.1975 г. началась разработка УР Х-31П. В 02.1978 г. начата разработка ПКР X- 31А.

В соответствии с пост. СМ СССР от 16.03.1983 г. задана разработка ПКР Х-35Э.

В начале 1995 г. произошло обьединение ОКБ «Звезда» и Калининградского машиностроительного завода «Стрела» в ГНПЦ «Звезда-Стрела».

Работы (2006 г.): модификации УР Х-25МАЭ с активной ГСН, Х-25МСЭ с бортовым комплексом космической навигации.

Начальник (1956-59 г.-)- М.Е. Едидович, Н.Т. Пикот, (-1978 г.)- В.А. Шаповалов.

Гл. конструктор (1966-73(1) г.)- Ю.Н. Королев, (1974(1)-83 г.)- В.Н. Бугайский, (1983-86 г.)- В. Г. Галушко, (25.11.1986-94 г.)-  Г.И. Хохлов {22.10.1926-}, (1994-99 г.)- Ю.Д. Новиков, (1999 г.-)- А.И. Вельский. Зам. гл. конструктора (1970-е)- В. Г. Кореньков (далее работал в НИИАС), (-1994 г.)- Ю.Д. Новиков. Гл. конструкторы (1956 г.-)- М.Е. Едидович (изд. «М»), С.П. Яковлев (Х-35).

Создано: УРВВ: К-5 (РС-1У, пнв 17.05.1956 г.); УРВП: РС-2УС (пнв в 1960 г.), Х-66 (пнв 13.05.1968 г.), Х-23 (1972, пнв в 1973 г.), -М, -Л, Х-27ПС (1974), Х-25 (1976), -Р, -MP, -Л, -МЛ, -МЛП, -П, -МП, -ПС, -МТ, -МТЛ, - МПУ, Х-31П (пнв в 1988 г.), Х-31А (пнв в 1989 г.), Х-35 (пнв в 1987 г.), Х-35У (1983), Х-36; ККР: «Уран» ЗМ24 (пнв в 1987 г.)58; ракеты-мишени: высотная ИЦ-59В (1960-е), ИЦ-60 «Заяц».

ГП «Бендерский машиностроительный завод» (БМЗ) /Молдавия MD-3200  г. Бендеры ул. Бендерского восстания, 5 тел. 26-843/ Завод основан в 1970 г. В 10.2006 г. куплен компанией ЗАО «АвиаМЗкомплект».

Производство (2002 г.): устройства связи и согласования усилительно-преобразующих устройств; блоки автоматического и полуавтоматического управления; средства наземного обслуживания AT. Численность персонала (2002 г.)- более 1000 чел. Директор (1982-86 г.)- В.А. Шаповалов, (2002 г.)- В.А. Григорьев.69

Государственный Научно-производственный центр (ГНПЦ) «Звезда-Стрела», ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ) РАКА /141075  г. Королев Московской обл. ул. Ильича, 7 тел. 519-22-03/

ГНТЩ создан в начале 1995 г. объединении ОКБ «Звезда» и Калининградского машиностроительного завода «Стрела». В 02.1998 г. в ГНПЦ вошло ОКБ ДУ «Пламя».

По Указу Президента РФ № 84 от 24.01.2002 г. и постановлению правительства № 149 от 13.03.2002 г. ГНПЦ «Звезда-Стрела» преобразован в «Корпорацию ТРВ». Кроме ГНПЦ, в корпорацию в качестве дочерних вошли еше 5 предприятий: ГНПП «Регион», УПКБ «Деталь», МКБ «Искра», Омский завод «Автоматика», «Красный гидропресс». Юридическое оформление Корпорации завершено в 2003 г., тогда же в нее вошло ТМКБ «Союз». В соответствии с Указом Президента № 591 от 9.05.2004 г. и распоряжением правительства № 396 от 20.07.2004 г. определено дальнейшее развитие Корпорации, в состав которой вошли ОАО «Горизонт», ОАО «Салют» (Самара), СмАЗ, ГосМКБ «Радуга», ГосМКБ «Вымпел», КБ машиностроения (Москва), Азовский ОМЗ. Таким образом, в составе Корпорации (2005 г.) стало 14 предприятий, на 2008 г.- 19 предприятий.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Работы (2005 г.): разработка, производство, поставка и модернизация комплексов УР; разработка и реализация целевых научно-технических программ, формирование научно-технической и технологической политики корпорации и ее дочерних предприятий.

Гендиректор (1995-2002 г.-> С.П. Яковлев, (2003-08 г.-)- Б.В. Обносов.

Ген. Конструктор (-1997-2002 г.-)- С.П. Яковлев.

1-й зам. гендиректора по НИОКР (2006 г.)- В.Н. Ярмолюк.

1-й зам. ген. конструктора (2006 г.)- А.И. Глазков.

Гл. конструкторы: (1997 г.)- Ю. Новиков.

Зам. гл. конструкторов: (1997 г.)- Д. Иванов.

Начальник центра информационных технологий (-2005-07 г.-)- Н. Васильев (11982).

16 июля 1942 вышел приказ НКАП № 533с:

Д-ру з-да 450 Сердюк со всем личным составом и транспортом направиться в Пензу и поступить в распоряжение д-ра з-да 163 Иваненко.

Дементьев (1570, 99).

16 июля 1942 г. по приказу № 529с в Пензу со всем личным составом и оборудованием переведена основная часть завода № 450 НКАП и влита в состав завода № 163 НКАП (Завод № 163 НКТП, НКАП, Москва, Пензенский приборостроительный завод МАП, завод «Электроавтомат», Пензенский завод «Эра», НПО «Эра», АООТ, ОАО «Пензенское НПП «Эра» /г. Тушино Московской обл.;  г. Пенза наб. Мойки, 50 (1947 г.)/ /440052  г. Пенза ул. Свердлова, 2 тел. 33-81-02/). (Есть упоминание, что завод № 163 в 1942 г., 04.1943 г. находился в Иркутске, разработано цельнодеревянное крыло и оперение для И-16). В годы войны - ремонт отечественных и американских самолетов, полученных по ленд-лизу.

На старом месте в Тушино затем образован завод № 500.

С 1.03.1946 г. завод передан из 6ГУ в 11ГУ. По приказу № 219сс от 18.04.1946 г. завод с 1.01.1947 г. передан из 11ГУ в 5ГУ, и началось освоение производства контрольно-испытательных установок. Затем завод специализировался на изготовлении тренажеров, в т.ч. авиационных.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

Работы по тренажеру обучения личного состава наведению ракеты Х-59.

Работы (1990-е-2002 г.): разработка и производство комплексных специализированных авиационных тренажеров для всех типов ЛА.

Назывался завод «Электроавтомат». В 1976 г. называлось ПКО «Эра», в 1993 г.- Пензенское ПО «Эра». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Директор (01.1940 г.-)- Н. Г. Драчев, (-01.1943-02.1945 г.-)- А.П. Иваненко. Гендиректор (1990-е)- Б.В. Клюев, (2002 г.)- А.Н. Анисимов, (2003 г.)- А.Н. Бростилов.

Зам. гендиректора: по производству (2002 г.)- К.В. Чичикин; по коммерции (2002 г.)- В.П. Сироткин.69

Технический директор (1990-е)-  Г.И. Балашов.

Гл. конструктор (1990-е)- В.Н. Климкин (11982).

16 июля 1942 г. приказом № 531с в соответствии с решением СНК № 12441-рс от 5.07.1942 г. в состав завода № 167 (Завод № 167 НКАП, МАП /г. Химки;  г. Кунцево Московской обл.;  г. Саратов/) влит завод № 449 6ГУ НКАП, завод № 167 передан в 14ГУ НКАП.

По приказу № Юс от 3.01.1942 г. на площадке эвакуированного завода № 167 НКАП в Кунцево образован завод № 164 НКАП для разработки и производства авиационных лыж.

По приказу № 522с от 31.08.1943 г. разработка и производство деревянных винтов с завода снято. В 02.1944 г. поручена организация производства стабилизаторов, килей и нервюр для Як-3. С 04.1944 г. завод передан из ИГУ в 1ГУНКАП.

По приказу НКАП № 21с от 28.01.1946 г. на площадку завода № 167 переведен завод № 213 НКАП и с 1.01.1946 г. образован единый завод № 213 НКАП. Завод № 167 выбыл из числа действующих.

Директор (08.1941 г.)- Н.Д. Андреев, Лепилин, (01.1946 г.)- Белов.

Производство: в/винты: ВИШ-22, АВ-1; лыжи; лонжероны для И-200 (1939), оперение, нервюры для Як-3 (1943); дельтадревесина (11982).

16 июля 1942 г. приказом № 531с в соответствии с решением СНК № 12441-рс от 5.07.1942 г. завод № 449 6ГУ НКАП (ГС Завод № 449 НКАП /г. Саратов/) влит в состав завода № 167 НКАП.

Директор (1941 г.)- Костецкий.

Производство: в/винт для М-11 (1941), ВИШ-21 (1942) (11982).

16 июля 1942 г. по приказу № 529с основная часть завода № 450 (ГС Завод № 450 НКАП, Государственный авторемонтный завод № 1 (ГАРЗ-1) НКАТ /Украина  г. Харьков;  г. Молотов/) со всем личным составом и оборудованием была переведена в Пензу и влита в состав завода № 163 НКАП, а часть завода (и завод № 135) вошла в состав завода № 30 НКАП ( г. Москва). По приказу № 679сс от 6.09.1942 г. завод исключен из числа действующих.

До 1945 г. территории эвакуированного завода в Харькове действовал филиал завода № 135 НКАП. По приказу № 414с/0192 от 17/26.10.1945 г. площадка и аэродром переданы в ведение 181-й Центральной ремонтной базы ВВС.

Директор (10.1940 г.-> И.А. Иванов, (07.1942 г.)- Сердюк (11982).

16 июля 1942 г. по приказу № 529с завод № 450 со всем личным составом и оборудованием переведен в Пензу и влит в состав завода № 163 НКАП.

В 1943 г. на этом месте сформирован новый завод № 64 НКАП (11982).

16 июля 1942 г. по рекомендации Берия (с.с. исх.№ 1051/6) были освобождены из заключения Сталиным 8 сотрудников Чаромского, внесших наиболее существенный вклад в доработку дизеля до серийного производства:

1. Чаромский Алексей Дмитриевич

2. Шумилин Афанасий Антипович

3. Грачев Андрей Дмитриевич

4. Стецкий Степан Герасимович

5. Татко Леонид Семенович

6. Веревкин Федор Матвеевич

7. Корсаков Степан Максимович

8. Сидорин Иван Иванович

9. Молчанов Михаил Арсентьевич (12107).

16 июля 1942 г., Панюшкин вновь встретился с Чан Кайши. Оставим в стороне «дипломатические изыски» и «уверения в совершеннейшем к Вам почтении...». Чан Кайши заявил, что получил доклад Шэн Шицая и намерен послать своего представителя для расследования дела на месте, для принятия соответствующих мер и для установления контроля над дубанем. Чан Кайши также просил заверить Молотова в том, что не может быть никаких опасений в отношении якобы использования Шэн Шицая «некоей империалистической державой», так как он, Чан Кайши, совершенно убежден в том, что Шэн Шицай не связан и не причастен к врагу Китая (имеется в виду Япония).

Он заявил, что «Шэн Шицаю будут даны указания о том, чтобы он беспрекословно выполнял волю Центрального правительства, поддерживал сотрудничество с СССР и относился с уважением к советским представителям. Шэн Шицаю будет сделано также указание о том, чтобы он не повторял допущенных ошибок в отношении СССР и его представителей...». Тем не менее, бесчинства и полицейский произвол в отношении советских граждан в Синьцзяне только «раскручивались»...(15811).

Другие оборонные отрасли:

16 июля 1942 вышло Постановление ГКО№ 2049 О строительстве деревянных и железобетонных судов для Каспийского бассейна. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 44, лл. 156-163, 164-171 (11012).

16 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2050 О плане судостроения речного флота в 1942 г. и мерах его обеспечения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 44, лл. 172-180, 181-192 (11012).

16 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2051 Об оборудовании и квалифицированных рабочих кадрах для судостроительных заводов НКСП. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 44, лл. 193 (11012).

16 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2056 Об эвакуации оборудования и работников Шахтинской ГРЭС им. Артема (Ростовская обл.). РГАНИР, Фонд ГКО, д. 44, лл. 199 (11012).

16 июля 1942 вышло Распоряжение ГКО № 2058 О запуске в производство улучшенных агрегатов танка Т-34 на Кировском заводе. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 44, лл. 201 (11012).

16 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2059 Об оборудовании и кадрах завода № 264 Наркомтанкопрома. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 44, лл. 202-203 (11012).

16 июля 1942 г. в соответствии с пост. ГКО № 2059 завод (Завод № 264 НКСП, НКТП, Сарептская верфь, Сталинградская судоверфь МРФ, ОАО «Волгоградский судостроительный завод» (ВгСЗ) /г. Сарепта,  г. Красноармейск Сталинградской обл./ /400024 (400112)  г. Волгоград ул. Арсеньева, 2/) эвакуирован в Барнаул (возможно, на завод № 77); задел по корпусам и агрегатам танков Т-60 и Т-70 эвакуирован на ГАЗ. 18.08.1942 г. вышло постановление ГКО № 2182 о неотложных мерах помощи заводу № 264 НКТП.

В соответствии с пост. ГКО № 3230 от 22.04.1943 г. начато восстановление завода № 264 НКТП на прежнем месте; ЗОЛ 1.1943 г. вышло распоряжение ГКО № 4706 о мерах по восстановлению завода, строился в 1949 г.

В соответствии с пост. ГКО № 2777 от 20.01.1943 г. на заводе организован ремонт танков. В соответствии с пост. ГКО № 6209 от 18.07.1944 г. на заводе организовано производство танка Т-44.

После войны Сталинградская судоверфь передана в МРФ. С 1946 г. начато строительство сухогрузных барж, буксиров, земснарядов.

Далее- это ОАО «Волгоградский судостроительный завод».

В 05.2003 г. завод вошел в корпорацию ОМЗ, в 2004 г.- в ГК МНП (и на 2008 г.). По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

На площадке завода располагались (2007 г.) спецпроизводства по выпуску БМД-3.

Директор (ВОВ)-  Г. Суворов, (ВОВ)- В. Фомин. Гендиректор (-2003-05 г.)- А. Литра, (2005-07 г.)- В. Прудыус, (2007 г.-)- И. Глушаков.

Гл. конструктор (1970-е)- М.Н. Чемоданов.

Производство: баржи: наливная «Нева» (-1935), сварные (1939), палубная пр. 425 (1950-е); сухогрузные пр. 617 (1952), на 2860 т (1960-е); буксиры: 400 л.с. пр. СБ-25 (1936), разборные 200 л.с. (1930-е); катера «речные трамваи» (1930-е); бронекатера пр. 1124, пр. 1125 (1930-е-41-); сетевые заградители пр. С-149 «Вятка», «Онега» (1938-40), «Искатель», «Тура» (1941, не достроены), «Молога», «Сухона», «Мезень», «Вычегда» (1941, достройка на заводе 368); пассажирские морские дизель-электроходы «Баку», «Волгоград» (1963); земснаряды (1951-60-е), самоходные краны (1960-е); танкеры: речные пр. 587 «Лось» (1958), река-море пр. 558 «Великий», пр. 1577 «Волгонефть» (1963-2002)-140; пр. 1677М «Олег Кошевой» (1979-89)- 16; СРТ пр. 502 типа «Маяк» (1960-е-73); траулер-сейнер пр. 503 типа «Альпинист» (1979-80-е)- 180; сухогрузы: типа «Шестая пятилетка» (1950-е), пр. 1557 «50 лет Советской власти» (1967-)- более 80 (вместе с заводами «Красное Сормово» и им. Володарского); «река-море» пр. 16290/291 (1994-98)- 10, пр. 006RSD05 для Азербайджана "HeidarAliyev" (2003-04), "PalmaliVoyager" (2003-04), "IlyasEfendiev" (-08.2005), "Nakhichevan" (-10.2005), "ZeynalabdinTagiev" (-05.2006), "MirJalalPashajev" (10.2005-07.2006); большегрузный секционный толкаемый состав (1958); овощевоз пр. 19620 (1983-92)- более 55 (вместе с заводом им. Володарского); танки: Т-60 (12.1941-42-)- 830 (по 06.1942), Т-44 (1944- ); корпуса и башни танка Т-34 (1941-).

КБ завода № 264

В 1959 г. спроктирован крупнейший в мире речной танкер грузоподъемностью 5000 т пр. 558.

Гл. конструктор (-1968-70-е)- М.Н. Чемоданов (пр. 1577, 1677М).

Гл. конструкторы: (1959 г.)- П.М. Кожевников (пр. 558, 587).

Создано: танкеры: речные пр. 558 типа «Великий» (1959), пр. 587 (1950-е), пр. 1577 (1968); морской пр. 1677М типа «Олег Кошевой» (1979) (11982).

16 июля 1942 года заместитель наркомата танковой промышленности обратился к начальнику бронетанкового управления генерал-майору танковых войск Коробкову с письмом, в котором просил о введении некоторых упрощений в конструкцию танков Т-34 СТЗ:

«В связи с имеющимися затруднениями в обеспечении Сталинградского Тракторного завода, считаем необходимым разрешить последнему, до особого нашего указания, устанавливать на танк Т-34 все пять опорных катков конструкции с внутренней амортизацией.

Напоминаем, что по данным эксплуатации не зарегистрировано предъявление рекламаций на траки СТЗ, несмотря на уже почти год эксплуатации на катках с внутренней амортизацией.

Прошу о Вашем согласии подписать при сем приложенную совместную телеграмму».

Естественно, что при увеличении выпуска тридцатьчетверок в июле почти в полтора раза, качество их, и без того невысокое, еще больше ухудшилось - выходили из строя коробки перемены передач и бортовые передачи, ухудшился температурный режим работа двигателя из-за уменьшения примерно на одну пятую поверхности радиатора (для экономии материала шаг между охлаждающими пластинами изменили с 3 до 4 мм), было много нареканий на качество дизелей В-2.

Например, в 6-й танковой бригаде, получившей в первых числах августа 44 новеньких тридцатьчетверки СТЗ, во время марша в исходный район машины стали массово выходить из строя. Так. при движении у танков происходил выброс масла из выхлопных патрубков, в результате чего одной заправки хватаю не более, чем на 35 километров. Кроме того, наблюдалось срезание шпонок масляного насоса. В результате за короткое время из 44 вышло из строя 33 тридцатьчетверки, для восстановления которых их пришлось вновь отправлять на завод. Ничего удивительного в этом не было - фронт приближался к городу, возникали проблемы с подвозом комплектующих и материалов, и естественно при этом заметно снижалось качество танков. Но самое главное - завод давал армии столь нужные танки. А ситуация на фронте осложнялась с каждым днем, немецкие войска рвались к Сталинграду, части Красной Армии с тяжелыми боями отходили к Волге (12217).

16 июля 1942г. по пр. НКМВ создан НИИ минометного вооружения (НИИ № 1) (НИИ минометного вооружения № 1 (НИИ-1) НКМВ, НИИ текстильного и легкого машиностроения (НИИЛтекмаш), ВНИИ легкого и текстильного машиностроения (ВНИИЛтекмаш) /г. Москва Варшавское ш., 33 тел. 111-00-30/) на базе «Проектобщемаша» и НИПТИмаша. Пост. СНК от 17.02.1946г. переименован в НИИЛтекмаш. По пр. от 4.06.1959г. переименован во ВНИИЛтекмаш. Находился в ведении: НКМВ (1942-46г.), НКМашПрибора (1946г.), Минмашприбора (1946-53; 1954-56г.), ММ (1953-54; 1956-57г.), ГлавНИИпроекта при Госплане (1957-59г.), ГК по автоматизации и машиностроению (1959-63г.), ГК по машиностроению при Госплане (1963-65г.), Минлегпищемаша (с 1965г.). Был в 2000-е г.

При институте действовал опытный завод. Распоряжением ГКО № 3985 от 28.08.1943г. к заводу прикреплена школа ФЗО № 3 для производства деталей корпусов авиабомб. Институт имел филиалы: Ереванский, Орловский.

Занимался созданием новых видов машин для обслуживания отраслей промышленности; определением перспектив развития текстильных и трикотажных машин, экономическим обоснованием целесообразности их разработки.137

Руководитель (2000 г.)- P.M. Малафеев.

Всесоюзная контора по проектированию заводов общего машиностроения «Проектобщемаш» По пр. НКМВ от 16.07.1942г. на базе «Проектобщемаша» и НИШГГмаша организован НИИ минометного вооружения (НИИ № 1) (11982).

16 июля 1942 г. по пр. НКМВ НИИП (НИИ-5 НКМВ, НИИ приборостроения (НИИП) НКОМ, НКМВ, НИИ часовой промышленности (НИИчаспром) ММиП, ММ, МПиСА, МосгорСНХ, МПСАиСУ, ОАО «НИИ часовой промышленности («Часпром»)» /г. Москва ул. Часовая, 24/1 тел. 151-15-01/), созданный в рамках НКОМ 7 сентября 1940, был переименован в НИИ-5 5ГУ.

В 1941 г. НИИП эвакуирован в Томск. В 12.1941 г. при образовании НКМВ планировалось на базе НИИП в Томске создать НИИ-7 НКМВ.

В 1946 г. институт передан из НКМВ в ведение ММиП. По пр. ММиП от 17.05.1946г. НИИ-5 переименован в НИИчаспром. В 1947г. институт - в ведении Главчаспрома ММиП. Далее действовал в ведении: ММиП (1946-53; 1954-56г.), ММ (1953-54г.), МПиСА (1956-57г.), МосгорСНХ (1957-59г.), ГК по автоматизации и машиностроению (1959-63г.), ГК по приборостроению, средствам автоматизации и систем управления Госплана (1963-65г.), МПСАиСУ (с 1965г.).

В 01.1945г. при институте организован опытный инструментальный завод, в 05.1945г. он выделен в самостоятельное предприятие.

Институт имел Угличский филиал.

Работы: разработка: теоретических основ хронометрии; инженерных методов расчета часов и часовых механизмов; новых конструкций бытовых и технических часов; создание: технических приборов времени для промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, специализированных выявителей текущего времени, измерителей интервалов времени; специальных масел и смазок, технологии смазки; новых спецматериалов и конструкций инструментов для часовой промышленности; повышение надежности приборов времени.

ОАО было в 2004г.

Создано: система единого врмени массового применения «СЕВЭНА»; конструкции часов: балансовых стенных, карманных, карманных прецизионных, морских, наручных электрических, будильника с недельным заводом, хронометров контактных морских (11982).

Армия:

16 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 16 июля наши войска вели бои с противником в района Воронежа и юго-восточнее Миллерово.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

В районе Воронежа наши войска на ряде участков контратакуют противника и наносят ему большой урон. Наша часть, поддержанная танками, за сутки уничтожила 1.200 немецких солдат и офицеров, 8 танков, 12 пулемётов, 7 миномётов и 9 автомашин. На другом участке наши бойцы несколько потеснили противника и уничтожили 5 немецких танков и 350 гитлеровцев. Наше танковое подразделение разгромило штаб крупного немецкого соединения. Захвачены штабные документы, два танка и пленные.

На одном из участков Западного фронта наша часть отбила три атаки противника. Перейдя в контратаку, наши бойцы после упорного боя заняли укреплённый пункт. Уничтожено до 1.000 немецких солдат и офицеров, подбито 2 немецких танка.

На отдельных участках Калининского фронта гитлеровцы предприняли несколько безуспешных атак. В этих боях высокое мастерство проявили наши бронебойщики. Бойцы тт. Павлов, Полянцев, Бусынов сожгли каждый по танку противника. Кроме того, групповым огнём они уничтожили 4 немецких танка. Зенитчики под командованием тов. Шукайло за последние дни сбили 7 немецких бомбардировщиков. Успешно действуют наши снайперы. Командир отделения старший сержант тов. Кушнерза 14 дней июля истребил 118 гитлеровцев, а его отделение в целом — свыше 300 немецких солдат и офицеров.

При отражении одной атаки противника выбыл из строя расчёт нашего орудия. Командир артиллерийской батареи тов. Кузьмин вместе с военкомом тов. Ибрагимовым стали к орудию, открыли огонь и подбили 4 немецких танка.

Лётчики-истребители капитан Небытов, старший лейтенант Рубцов, младший лейтенант Хохлов, младший лейтенант Волков встретились в воздухе с десятью немецкими самолётами. Наши лётчики атаковали противника и сбили два самолёта противника.

Солдат 9 роты 61 полка 7 немецкой пехотной дивизии Ганс Рейдер, взятый в пленна Западном фронте, рассказал: «После часовой артиллерийской подготовки мы пошли в наступление. Русские открыли ураганный пулемётный и миномётный огонь и прижали нас к земле. Это была ужасная картина. В нашей роте в живых осталось всего лишь несколько человек. Рота потеряла почти всю материальную часть. Такая же судьба постигла и другие подразделения полка».

Немецкие оккупанты ограбили жителей села Голышино, Орловской области, разрушили и дотла сожгли 279 домов. Гитлеровские бандиты уничтожили все хозяйственные постройки колхоза и замучили насмерть 26 местных жителей. Семью колхозника Дегтярева Гордея Васильевича, его жену Марию Ивановну 64 лет, невестку Пелагею Павловну 25 лет и дочь Анну 20 лет немцы закололи штыками. Старуху Христину Лаврентьевну Митичкину и её двухлетнего внука фашистские людоеды заперли в подвал, а затем подожгли дом со всех сторон.

Французские патриоты ведут самоотверженную борьбу против немецких захватчиков. Недавно в Париже на Елисейских полях был убит немецкий майор.Стрелявший скрылся на велосипеде. В городе Булонь-сюр-Сен (близ Парижа) обнаруженытрупы двух немецких солдат.» (14954).

16 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 16 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 15 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено около 40 немецких танков, 150 автомашин с войсками и грузами, 8 автоцистерн с горючим, взорван склад с боеприпасами, разбит железнодорожныйсостав, потоплен танкер и повреждён сторожевой корабль, рассеяно и частьюуничтожено до батальона пехоты и эскадрон конницы противника.

В районе Воронежа наши войска ведут самоотверженную борьбу снемецко-фашистскими войсками. На отдельных участках инициатива перешла в руки советских частей, и гитлеровцы были вынуждены перейти к обороне. Продвигаясь вперёд, одна наша часть встретила мощную противотанковую оборону противника. Стремительным ударом наши бойцы прорвали первую линию обороны и уничтожили при этом свыше 100 противотанковых пушек. Затем был также прорван второй оборонительный рубеж немцев. Другая наша часть в бою за населённый пункт уничтожила 7 немецких танков, 22 орудия, бронемашину, 14 автомашин с грузом, 10 пулемётных точек и свыше батальона пехоты противника. На одном из участков гитлеровцы силою до батальона повели наступление на наши укреплённые рубежи. Артиллерийским, миномётным и ружейно-пулемётным огнём наши гвардейцы разгромили немецкий батальон. Лишь нескольким десяткам гитлеровцев удалось спастись бегством.

Юго-восточнее Миллерова наши войска с боями отходили на новые позиции. В непрерывных тяжёлых боях с превосходящими силами немецко-фашистских войск наши части наносят немцам большие потери. Бойцы одной нашей части за три дня напряжённых боев истребили до 4.000 гитлеровцев и уничтожили 35 немецких танков. Наша авиация смелыми налётами опустошает ряды наступающих гитлеровских войск.

В течение дня на отдельных участках Западного фронта огнём нашей артиллерии, миномётов и разведывательными группами уничтожено 1.200 немецких солдат и офицеров. Захвачены пленные.

На одном из участков Северо-Западного фронта наши бойцы выбили немцев из населённого пункта. Противник потерял 3 танка и 250 солдат и офицеров.

Бригада воентехника тов. Иванко в полевых условиях, работая без отдыха 50 часов, досрочно выпустила из ремонта 4 танка. В первом же бою экипаж младшего лейтенанта Фролова на одной из отремонтированных машин уничтожил 3 немецких танка и одно противотанковое орудие.

Снайпер Семён Номоконов отлично владеет трёхлинейной винтовкой. С ноября 1941 года он истребил 222 гитлеровца. Его ученик красноармеец Курылов истребил 98 немцев.

Группа ленинградских партизан из отряда, где командиром тов. С., организовала на шоссе засаду и забросала гранатами автоколонну противника. Воспользовавшись замешательством гитлеровцев, партизаны уничтожили 5 грузовых автомашин с горючим и боеприпасами и перебили 35 немецко-фашистских оккупантов.

Пленный солдат 166 полка 82 немецкой пехотной дивизии Вильгельм М. рассказал: «За два дня третий батальон потерял убитыми более 250 человек, в том числе убит командир батальона майор Бозе. Вследствие огромных потерь командование бросает в бой солдат из обозов и прочих нестроевых команд. Я был всё время ездовым. В первых числах июля меня назначили стрелком и послали на передовые позиции».

Немецко-фашистские мерзавцы разграбили и сожгли деревню Алешок, Орловской области. Огнём уничтожены 97 жилых домов и все общественные постройки колхоза. Гитлеровцы замучили и расстреляли многих крестьян. Ворвавшись в дом колхозника Казакова Антона Ивановича, палачи сначала убили пятерых его детей, а потом застрелили жену Казакова и его самого. Гитлеровские звери надругались над1 7-летней девушкой Марией Потанчиковой, а потом расстреляли её.

В Германии широко применяется новый заменитель муки, приготовляемый из отходов химической промышленности. При выпечке хлеба в муку примешивается не менее 30 процентов заменителя. Подобный «эрзац-хлеб» вызывает массовые желудочные заболевания.»

Итоги двухмесячных боёв на советско-германском фронте (с 15 мая по 15 июля 1942 года):

«Ожесточённые бои на советско-германском фронте, происходившие с 15 мая по 15июля, ясно выявили то новое, что отличает борьбу в 1942 году от борьбы в 1941 году. Это отличие состоит в том, что возросшая организованность и стойкость Красной Армии в борьбе с врагом принудили немцев сразу вводить в бой основные силы и резервы своих армий, продвигаться вперёд гораздо более медленно, чем прежде, и нести в ходе боёв огромные, невосполнимые потери людьми и техникой. Вот данные о наших и немецких потерях за период с 15 мая по 15 июля 1942 года.

Немецко-фашистские войска потеряли убитыми, ранеными и пленными не менее 900.000 солдат и офицеров, из них убитыми не менее 350.000. Они потеряли кроме того до 2.000 орудий всех калибров, до 2.900 танков, не менее 3.000 самолётов.

Красная Армия потеряла за этот же период 399.000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, 1.905 орудий всех калибров, 940 танков, 1.354 самолёта.

Из этих данных видно, что только за последние два месяца немцы потеряли убитыми, ранеными и пленными около миллиона солдат и офицеров. В этом и состоит решающий итог двухмесячных боёв. Правда, в ходе этих боёв советские войска оставили ряд районов и городов, но нанесли гитлеровцам огромный урон в людях и технике.

Опыт показывает, что чем больше потерь несёт германская армия, тем наглее лжёт германское информационное бюро, тем громче лай и визг несётся из берлинской подворотни. За последние дни гитлеровцы в жульничестве и вранье превзошли даже самих себя.

Еще не просохли чернила на лживом сообщении германского командования от 13 июля, как германское информационное бюро опубликовало новое сообщение о потерях Красной Армии за два месяца. При этом называются умопомрачительные цифры якобы захваченных пленных, уничтоженных танков и орудий. Немцы сообщают, будто бы они с 14 мая по 13 июля захватили в плен 706.000 советских солдат, захватили и уничтожили 3.940 танков и 7.100 орудий. Это бредовое сообщение гитлеровцев, рассчитанное на дурачков, оставляет позади все известные до сих пор неуклюжие берлинские фальшивки. Если подсчитать по сообщениям германского информационного бюро якобы захваченные немецкими войсками за время войны трофеи, то окажется, что у Красной Армии уже давно не осталось не только ни одного танка и ни одного орудия, но не осталось также и солдат.

Гитлеровские жулики, опубликовывая фантастические данные, в прошлом уже не раз ставили себя в смешное положение. Потом им пришлось всячески выкручиваться. Однако эти уроки им впрок не пошли. Они снова стараются одурачить население Германии и тем самым скрыть от немецкого народа правду об огромных потерях немецко-фашистской армии на советско-германском фронте. Но теперь мировое общественное мнение и даже население Германии, испытавшее на своей шкуре подлинные потери гитлеровских войск на советско-германском фронте, уже, как правило, встречают каждое «специальное сообщение» Гитлера народной поговоркой: «Ври, да знай меру!» (14954).

16 июля в 1942 году войска 62-й армии Сталинградского фронта заняли оборону на рубеже Клетская, Ерастовский, Суровикино, а войска 64-й армии — на рубеже Суровикино, Верхнекурмоярская (14954).

16 июля в 1942 году введены отличительные знаки для военнослужащих, раненных на фронтах Великой Отечественной войны (14954).

16 июля 1942 с аэродрома Анапское вступил в бой второй полк, вооруженный УТ-1б. К 22 августа он совершил 260 вылетов на штурмовку, причем около сотни из них - днем. Этого требовала тяжелая обстановка на фронте, а также - примитивное оборудование самолетов. УТ-16 не имел ни фар, ни факелодержателей для ночной посадки, а приборное оборудование было рассчитано лишь на полеты в самых простых погодных условиях (3955).

16 июля 1942 НКВМФ Н.Г.Кузнецов выпустил директиву N 338/Ш о недостатках боевой деятельности авиации (2120).

16 июля 1942 ввели нашивки за ранения в КА, а 20 июля - в ВМФ (3398,247).

16 июля 1942 Гитлер впервые прибыл в свою ставку “Верфольф” под Винницей (4962).

16 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2053 О сформировании шести армейских полков ПВО для 6,60,62,63,64 и 4-й резервных армий. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 44, лл. 196 (11012).

16 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2054 О сформировании четырех армейских полков ПВО для Северо-Кавказского фронта. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 44, лл. 197 (11012).

16 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2055 О сформировании легких артиллерийских полков РГК и артиллерийских полков гвардейских стрелковых корпусов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 44, лл. 198 (11012).

16 июля в 1942 году Адольф Гитлер впервые прибывает в свою ставку "Верфольф" под Винницей (14954).

Жизнь и внутренняя политика:

16 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2052 О мобилизации автомашин и тракторов из народного хозяйства Краснодарского и Орджоникидзевского краев, Кабардино-Балкарской, Чечено-Ингушской, Северо-Осетинской АССР и части Ростовской области для доукомплектования войсковых частей Северо-Кавказского фронта. (7043, 194,195).

За рубежом:

16 июля 1942 года состоялся первый полет Junkers Ju 290 (20793).

16 июля 1942 США разорвали консульские отношения с Финляндией (3186).

Авиапромышленность:

Начиная с 17 июля 1943 г., в строевые части ВВС КА стали поступать Ил-2 с увеличенным вырезом в фонаре кабины воздушного стрелка для расширения области обстрела из пулемета УБТ и улучшенным замком фонаря. Эти доработки были внедрены с самолета зав. №1870165. С 15 апреля в армию стали передавать самолеты Ил-2 (начиная зав. №1870153), оборудованные привязными ремнями воздушного стрелка )19879).

17 июля 1942 Зам. НКАП Дементьев писал письмо N Н-36/2757 Репину:

"Прошу Вашего разрешения на выпуск заводом 30 самолетов Ил-2 с лонжеронами рулей из клепаных труб...

Проведенными статиспытаниями и эксплуатацией самолетов завода 30 установлено, что клепаные трубы лонжеронов имеют значительный запас прочности и допускают нормальную эксплуатацию рулей." (1633,168).

17 июля 1942 года начальник 10-го гл. управления НКАП Тарасевич за N 507 направил.

План запуска бронеизделий по заводам 10 гл. управления НКАП на III квартал 1942 г.

(для расчета материального снабжения)

| Наименование изделий | Един. |  | Завод N 125 |  | Завод N 207 |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерен. |  | по плану | по предлагаем. | по плану | по предлагаем. | по плану | по предлагаем. |
|  |  |  | ГОКО | плану | ГОКО | плану | ГОКО | плану |
| Бронекорпуса Ил-2 | кмп. |  | 600 | 650 | 2100 | 2100 | 2700 | 2750 |
| Бронедетали Пе-2 | -"- |  | 50 | 100 | 466 | 620 | 515 | 720 |
| -"- | ИЛ-4 | -"- | 175 | 265 | 205 | 280 | 380 | 545 |
| -"- | ПС-84 | шт. | - | 260 | 340 | 365 | 340 | 625 |
| -"- | А-34 | кмп. | 225 | 325 | 540 | 750 | 765 | 1075 |
| -"- | ЛАГГ-3 | -"- | - | 125 | 330 | 275 | 330 | 400 |
| -"- | ТБ-7 | -"- | - | - | - | 25 | - | - (1685) |

17 июля 1942 вышел приказ НКАП N 541c в целях обеспечения боеспособности самолетов на больших высотах:

1. Директору и ГК завода 482 Щербакову немедленно развернуть работы по проектированию и изготовлению войсковой серии гермокабин на самолеты Як-7 и ЛаГГ-3 (1568,3).

17 июля 1942 л завода 292 С.С.Чеголя совершил аварию при испытаниях Як-1 N 1881 (2131), т.к. при посадке промазал и при резком развороте сломал обе стойки (2108).

17 июля 1942 г. "Родину" (именно под таким названием, а не как АНТ-37) зарегистрировали с гражданским номером СССР-N443. Самолет принадлежал авиазаводу № 30 НКАП, в интересах которого выполнял транспортные полеты. 16 сентября 1943 г. по причине изношенности N443 списали, после чего следы его затерялись навсегда (11946).

17-18 июля 1942 комиссией НКАП был утвержден проект 302П А.Г.Костикова - ГИ РНИИ, до этого весной утвержденный техсоветом РНИИ. Проект был доложен К.Е.В. и на приеме у И.В.С. Костиков был назначен ГК ОКБ-55 и директором опытного завода, а М.Р.Бисноват стал начальником ОКБ (4,288).

17 июля 1942 года акт испытаний опытного образца установки М-13-МI надпалубного типа с положительными результатами был утвержден Народным комиссариатом Военно-морского флота. Промышленности был выдан заказ на изготовление партии из 20 установок (15982).

17 июля 1942 г. был утвержден акт испытаний установки М-13-М-1, смонтированной в Зеленодольске на бронекатере пр. 1124 надпалубная установка М-13-М 1. Испытания, проведенные отстрелом реактивных снарядов, были признаны успешными (3898).

17 июля 1942 года акт испытаний с положительными результатами был утвержден Народным комиссариатом Военно-морского флота. Промышленности был выдан заказ на изготовление партии из 20 установок (11772).

Другие оборонные отрасли:

17 июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 92 лист 235 – 234

Секретно.

Экстренно.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 526с

г. Москва

"17" июля 1942 г.

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны № ГОКО-2059с от 16 июля 1942 года "Об оборудовании и кадрах завода № 264 Наркомтанкопрома" – ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1. В связи с прекращением производства танков Т-60 на заводе № 264 перевезти с завода № 264 на дизельный завод в г. Барнаул оборудование в количестве 1100 единиц, рабочих, ИТР и служащих в количестве 5000 человек, в том числе 100 – 150 монтажников из УКСа завода по монтажу металлорежущего и электрооборудования.

§ 2. Перевезти часть незагруженного оборудования и материалов на СТЗ.

т. Горегляд – на месте определить номенклатуру отгружаемого оборудования и материалов и сообщить в Наркомат.

§ 3. Начальнику Транспортного отдела Наркомата т. Косолапову, директору завода № 264 т. Кордунер и директору СТЗ т. Задорожному учесть и принять к исполнению, что ГОКО обязал НКПС тов. Хрулева:

а) обеспечить подачу вагонов заводу № 264 (ст. Сарепта) в количестве 560 единиц под оборудование м материалы, 410 крытых вагонов для перевозки рабочих, ИТР и служащих, а также их семей;

б) обеспечить подачу вагонов СТЗ в количестве 400 единиц для перевозки оборудования и материалов. Подача вагонов должна начаться немедленно в количестве 80 – 100 единиц в сутки. Отправку эшелонов производить через ст. Владимировку;

в) обеспечить СТЗ и завод № 264 45-тонным ж.д. кранами для погрузки оборудования, а также обеспечить подачу пяти большегрузных 60-тонных платформ.

Т.т. Косолапову, Кордунер и Задорожному взять под личный контроль исполнение изложенных в § 3 пунктов.

§ 4. Заместителю Народного комиссара т. Мосину и директорам заводов № 264 т. Кордунер и СТЗ т. Задорожному учесть и принять к исполнению, что ГОКО обязал Наркомторг т. Любимова выдать за счет фондов Наркомтанкопрома продукты питания на 20 дней для рабочих, ИТР, служащих и членов их семей, перевозимых из г. Сталинграда в г. Барнаул в количестве по представлению директоров заводов № 264 и СТЗ.

§ 5. Начальнику ОКСа т. Корневу и директору Барнаульского завода т. Полиновскому реализовать решения ГОКО в части:

а) обязывающей Наркомстрой т. Гинзбург построить для завода танковых дизелей в г. Барнауле и сдать в эксплоатацию жилые дома упрощенного типа общей площадью 35000 кв. метров, в том числе в августе 5000 кв. метров, в сентябре 7500 кв. метров, в октябре 7500 кв. метров, в ноябре 7500 кв. метров и в декабре 7500 кв. метров;

б) обязывающей Госплан т. Сабурова, НКТП т. Зальцман и Наркомстрой т. Гинзбург в 10-дневный срок представить на утверждение СНК предложения по обеспечению строительства Барнаульского дизельного завода Наркомтанкопрома. т. Корневу представить мне не позже 25.VII-с.г. предложения, согласованные с Госпланом и Наркомстроем, для представления в СНК СССР.

§ 6. Начальнику Отдела главного механика и энергетика т. Белик, начальнику ОКСа т. Корневу и директору Барнаульского завода т. Полиновскому реализовать решения ГОКО в части:

а) обязывающей Наркома электростанций (т. Жимерина) выполнить постановление ГОКО от 5.VI-с.г. по монтажу тепловой электрической части расширения ТЭЦ меланжевого комбината (г. Барнаул) с 12000 квт до 36000 квт;

б) обязывающей Наркома электростанций (т. Жимерина) укомплектовать в июле т.г. недостающим оборудованием с эвакобаз, выделенные Наркомтанкопрому для установки на ТЭЦ меланжевого комбината в г. Барнауле, турбогенератор – 12000 квт и котел – 40 тн/час;

в) обязывающей Наркомтяжмаш (т. Казакова) отдельные недостающие детали и узлы, не могущие быть укомплектованными Наркомэлекторстанций, изготовить для Наркомтанкопрома на своих заводах;

г) обязывающей Госплан Союза ССР (т. Сабурова) передать в июле заводу танковых дизелей в г. Барнауле из числа эвакуированных 3 газогенератора (Ø 3 мт.) со всем вспомогательным оборудованием.

§ 7. Учесть, что Государственный Комитет Обороны:

а) обязал Алтайский Крайком ВКП(б) и Крайисполком обеспечить размещение прибывающих рабочих, ИТР, служащих и членов их семей в жилые дома г. Барнаула за счет уплотнения;

б) разрешил Наркомтанкопрому в случае необходимости использовать суда, находящиеся на заводе № 264 для перевозки оборудования.

§ 8. Обязываю директора завода № 264 т. Кордунер, директора СТЗ т. Задорожного – ежесуточно передавать в Наркомат по "ВЧ" сведения о ходе отгрузки оборудования и людей.

§ 9. Уполномоченным Наркомтанкопрома в Сталинграде по выполнению постановления ГОКО о вывозе оборудования и кадров с завода № 264 назначается Заместитель Народного комиссара танковой промышленности т. ГОРЕГЛЯД А.А.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись (П. ЗЕРНОВ) (21224).

17 июля 1941 года вышло постановление ГКО №179сс "О Производстве лёгких танков Т-60 на заводе №37 Наркомсредмаша". Самое время поговорить об этом танке, который приняли на вооружение авансом, то есть без разработки и испытаний опытного образца.

Случай с Т-30, который приняли еще до создания опытного образца, не был уникальным для советского танкостроения. Можно вспомнить Т-34, который также приняли на вооружение еще до постройки опытных образцов. В обоих случаях уже имелись образцы-предшественники, с более-менее отработанной базой. То есть сомнений в том, что танк поедет, не было. Естественно, все понимали, что сухопутный вариант Т-40 является вынужденным решением, но других альтернатив не имелось. Производство Т-50 буксовало, а ситуация на фронте срочно требовала новых танков (21348).

Армия:

17 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 17 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

В районе Воронежа бои продолжаются с прежней силой. Многочисленные попытки противника продвинуться вперёд успеха не имели. На поле боя остались груды трупов гитлеровцев и десятки сожжённых немецких танков. На одном из участков полк вражеской пехоты атаковал нашу часть. Наши бойцы подпустили гитлеровцев на близкое расстояние, а затем открыли огонь из миномётов, пулемётов и винтовок. Потеряв свыше 800 человек, противник отступил. Преследуя немцев, наши танки ворвались в населённый пункт, уничтожили 2 артиллерийские батареи, 7 станковых пулемётов, 3 бронемашины и истребили свыше 200 гитлеровцев. На другом участке отряду советских автоматчиков удалось прорваться в район укреплённых рубежей противника и посеять там панику. Подоспевшие к этому времени наши танкисты и пехотинцы заняли выгодные позиции. В этом бою противник потерял 5 танков и до 600 солдат и офицеров.

Юго-восточнее Миллерова идут напряжённые бои. Наши войска, отходя под напором численно превосходящих сил противника, изматывают немцев на промежуточных рубежах и наносят им большой урон. На одном из участков наши танкисты и пехотинцы разгромили прорвавшуюся вперёд часть противника. Уничтожено 11 немецких танков и 1.800 гитлеровцев. Наши артиллеристы и миномётчики обстреляли пехоту и танки противника, скопившиеся у переправы через реку. Сожжено и подбито14 танков, истреблено до 600 немецких солдат и офицеров.

Части, действующие на отдельных участках Ленинградского фронта, за два дня уничтожили свыше 200 гитлеровцев. Огнём артиллерии разрушено 3 вражеских ДЗОТа инаблюдательный пункт, сбит аэростат и подавлен огонь нескольких артиллерийских и миномётных батарей противника. Бомбёжкой с воздуха причинены разрушения и вызваны пожары в одном финском порту. В ходе боевых действий взяты пленные и захвачены трофеи.

Отряд курских партизан под командованием тов. С. совершил ночной налёт на занятый немцами населённый пункт. Партизаны бесшумно сняли часовых и забросали гранатами дома, в которых спали гитлеровцы. Уничтожив свыше 60 оккупантов, советские патриоты сожгли два танка, 8 автомашин и склад с продовольствием.

Отделение немецких солдат из 245 полка 88 немецкой пехотной дивизии во главе с командиром унтер-офицером Куртом Г. добровольно сдалось в плен. Командир отделения заявил: «В первых числах июля русские разгромили 246 полк. Седьмого июля командование ввело в бой 245 полк. Только пять дней мы воевали с русскими. За это время наш полк потерял до половины личного состава. Здесь на фронте мы поняли, что Гитлер погнал нас в Россию на верную смерть. Как только представился удобный случай, я приказал моему отделению сдаться в плен. Солдаты обнаружили полное единодушие и охотно сложили оружие».

В селе Матузовка (Украина) гитлеровские палачи учинили неслыханное преступление. Немецкие военные власти приказали крестьянам в двухдневный срок сдать 2 тысячи пудов хлеба и 100 пудов мяса. Крестьяне заявили, что они сами голодают, так как немецкие солдаты их обобрали дочиста. На третий день немецкий комендант приказал всем беременным женщинам села явиться в комендатуру. На вызов явились 27 беременных женщин. Гитлеровские изверги загнали их всех в погреб и забросали гранатами.

Радио Виши (Франция) вчера передало сообщение о положении в Москве, в котором утверждает, что «московское население получает по 80 граммов хлеба на человека». Не подлежит сомнению, что, распространяя подобного рода ложь, гитлеровскиеподручные из Виши стараются угодить Берлину. Однако и на сей раз они попали впросак. Известно, что один житель Москвы получает хлеба больше, чем один житель Берлина, один житель Рима и один житель Виши, вместе взятые. Известно также, что французский народ голодает, потому что предатели отдали Францию на разграбление немецким оккупантам.» (14955).

17 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 17 июля наши войска продолжали бои с противником в районе Воронежа и южнее Миллерово.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 16 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 90 немецких танков, 265 автомашин с войсками и грузами, несколько автоцистерн с горючим. Подавлен огонь 2 дивизионов зенитной артиллерии, взорвано5 складов с боеприпасами, рассеяно и частью уничтожено до четырёх батальонов пехоты противника.

В районе Воронежа наши войска предприняли на некоторых участках ряд контратак и нанесли немцам большой урон. В ожесточённом сражении бойцы гвардейской части истребили 680 солдат и офицеров противника. Кроме того, подбито 3 танка, уничтожено 4 орудия и 13 машин с боеприпасами. Другая наша часть на том же участке уничтожила более 400 гитлеровцев и 2 миномётные батареи. Успешно громят врага советские танкисты и артиллеристы. Крупный отряд немцев сделал попыткуокружить наш пехотный батальон у села Д. Бойцы артиллерийской батареи, где командиром тов. Демидов, выкатили орудия на открытые позиции и прямой наводкой стали расстреливать противника. Артиллеристы уничтожили до 1.000 гитлеровцев. На другом участке нашими бойцами подбито 15 немецких танков, уничтожено 14 орудий, разгромлены штабы трёх полков противника и захвачены документы, трофеи и пленные.

Южнее Миллерова продолжаются бои. Наши войска отбивают ожесточённые атаки противника. На одном из участков 12 немецких танков и 60 автомашин с пехотой зашли в тыл нашей части. Завязался упорный бой, во время которого уничтожено 8 немецких танков и свыше 400 гитлеровцев. Недалеко от пункта К. наши танки, прикрывавшие отход пехотных частей, в течение дня четыре раза ходили вконтратаку и уничтожили 1.200 гитлеровцев, 5 танков, 18 автомашин и 7 пулемётов противника.

На отдельных участках Калининского фронта происходили бои местного значения. Пехота противника при поддержке группы танков пыталась прорвать передний край нашей обороны. Групповым огнём наши бронебойщики уничтожили 8 немецких танков. Лишённая поддержки танков, немецкая пехота отступила, понеся большие потери.

Сапёры под командованием лейтенанта Фадеева незаметно пробрались к огневым точкам противника. Несколько бойцов во главе с красноармейцем Васильевым забросали противотанковыми гранатами ДЗОТ, в котором находились гитлеровцы. Другая группа бойцов, руководимая сержантом Киселёвым, взорвала две огневые точки. Во время этой операции сапёры истребили 25 немецких солдат и офицеров.

Разведчики Аноршин и Денисьев встретились в тылу противника с группой немецких солдат. В перестрелке разведчики убили пять гитлеровцев, а двух взяли в плен и привели их в свою часть.

Немцы окружили бойца тов. Щеглова и пытались взять его в плен. Красноармеец-казах тов. Исхалиев бросился на выручку своего товарища. Действуя совместно, они истребили 10 гитлеровцев и присоединились к своему взводу.

Партизанские отряды под командованием товарищей В. и Т., действующие в одном из районов Ленинградской области, оккупированных немцами, пустили под откос воинский эшелон противника. Разрушено 10 вагонов с войсками и 2 вагона с боеприпасами.

Сдавшийся добровольно в плен солдат 533 полка 383 немецкой пехотной дивизии Рихард М. рассказал: «За десять дней боёв под Воронежем 533 полк потерял свыше половины своего личного состава. Роты и батальоны обескровлены. Мы потеряли много техники и вооружения. Для примера — в моей роте осталось только три автомата и один пулемёт».

Партизаны Югославии выбили итальянских оккупантов из ряда захваченных ими городов. Измученное население восторженно встретило партизанские отряды. Патриотами захвачены у оккупантов многочисленные трофеи. Только в одном изгородов партизаны захватили 16 пулемётов, 250 винтовок, несколько автомашин, боеприпасы и военное имущество. Немецко-итальянские захватчики вынуждены теперь применять против партизан свою авиацию. Однако партизаны умело скрывают свои базы и из пехотного оружия обстреливают самолёты противника.» (14955).

17 июля в 1942 году оборонительным сражением советских войск в большой излучине Дона (на рубеже рек Чир и Цимла) началась Сталинградская битва: 1942 - 1943 - оборонительная (17 июля - 18 ноября 1942) и наступательная (19 ноября 1942 - 2 февраля 1943) операции. В разное время в ней участвовали войска Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого Крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия, Сталинградский корпусной район ПВО.

К 17 июля в полосе фронта шириной 520 км советские войска имели 12 дивизий, самолеты 8-й воздушной армии авиации дальнего действия и 102-й авиадивизии ПВО. В наступавшую на Сталинград 6-ю немецкую армию (командующий генерал-полковник Ф.Паулюс) входило 13 дивизий, которые поддерживала авиация 4-го воздушного флота (14955).

17 июля 1942 вышел приказ НКО об использовании Ил-2 как бомбардировщика: "Мы располагаем ш Ил-2, которые являются лучшими дневными б против танков и живой силы противника. таких бдб нет ни в одной другой армии... Надо немедля покончить с вредной практикой недооценки самолетов Ил-2 как дневных б..." (3846,17).

17 июля 1942 г. появилось СООБЩЕНИЕ ГЛАВРАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ В ГАБТУ О НОВОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ НЕМЕЦКИХ ТАНКОВЫХ ДИВИЗИЙ

Доношу, что нами получены следующие агентурные данные, касающиеся новой материальной части немецких танковых дивизий:

1. В танковых полках танковых дивизий предполагается увеличение количества танков Т-IV за счет уменьшения количества танков Т-П.

2. Танки Т-IV вооружаются новой танковой пушкой образца «40». Длина ствола этой пушки равна 40 калибрам (у старых пушек длина ствола равна 23 калибрам).

3. При осмотре танков Т-Ш, захваченных англичанами в Африке было установлено, что эти танки имеют в передней части башни и на верхней части корпуса двухслойное броневое покрытие. Между основной и дополнительной броней в последних моделях Т-Ш имеется, якобы, промежуток в 200-250 мм. Толщина основной брони — 50 мм, дополнительной — 20 мм.

Приведенные данные заслуживают внимания, так как показания пленных вновь сформированной 23 тд подтверждают наличие в этой танковой дивизии преимущественно танков Т-Ш и Т-ГУ.

Сообщение о наличии между основной броней и экраном в танках Т-Ш промежутка в 200-250 мм требует проверки.

Начальник 2 управления Главразведуправления Генштаба КА полковник Ратов

Военный комиссар 2 управления Главразведуправления Генштаба КА бригадный комиссар Киселев

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 936. Л. 94. Подлинник (11211).

17 июля 1942 началась Сталинградская битва (4962).

17 июля 1942 началось немецкое летнее наступление (518,35).

17 июля 1942 началась Сталинградская битва (2070,74).

17 июля 1942 началась Сталинградская оборонительная операция СталФ (С.К.Тимошенко), ДонФ (К.К.Рокосовский), ЮВФ (А.И.Еременко) и ВолВФ, которая шла до 18 ноября (3398,248).

К началу оборонительной операции под Сталинградом 8ВА насчитывала немногим более 300 самолетов (518,201).

C 17 июля по 12 сентября 1942 была оборонительная операция КА на подступах к Сталинграду (3186).

17 июля 1942 ст. сержант Н.Сиротин один за 2.5 час. выпустил по наступающим немцам 60 снарядов и сжег 10 танков и бронемашин. Немцы похоронили его с почестями (355,10).

Жизнь и внутренняя политика:

17 июля в 1942 году СНК СССР обязал Наркомат торговли СССР организовать с июля 1942 в городах, где введены прод. карточки, продажу продуктов питания сверх установленных норм для беременных женщин — ежемесячно 400 г масла, 300 г сахара, 600 г крупы, 6 л молока (14955).

Внешняя политика:

17 июля 1942 У.Черчиль обратился к И.В.С. с предложением взять шесть английских эскадрилий для защиты конвоя PQ-18 после разгрома PQ-17 в мае 1942. За два месяца до выхода конвоя сформировали авиагруппу Хоп пса и в нее вошли две эскадрильи торпедоносцев Хэмпден (32), отряд Каталин (10), фоторазведчики Спитфайр (3) и Москито (1) (1119,17).

За рубежом:

17 июля 1942 произошел первый полет Ме-262 V-1, но серия началась с февраля 1944 (88,177).

17 июля 1942 Гимлер посетил Освенцим и наблюдал работу газовых камер (2245,7).

Авиапромышленность:

К 18 июля 1942 прицел КП-11 успешно прошел полигонные испытания, однако ввиду того, что новый прицел особых преимуществ по точности прицеливания перед ВВ-1 не имел, а последний уже был запущен в серийное производство, решение о принятии КП-11 на вооружение штурмовой авиации было отложено до лучших времен (6467).

18 июля 1942 года нарком ВМФ адмирал Кузнецов писал письмо N 1103с Сталину.

1. Дальнебомбардировочная авиация ВВС Тихоокеанского флота предназначена для боевых действий, по удаленным от наших баз промышленным центрам и военно-морским базам вероятного противника.

Использование торпедоносной авиации в условиях Тихоокеанского театра будет иметь особо важное значение для противодействия морским силам вероятных противников, что связано с дальними перелетами, на низких высотах, в открытое море и требует обеспечения самолетов надежными моторами.

В своем боевом составе ВВС ТОФ имеют 131 самолет ДБ-3, из коих 122 самолета вооружены сильно изношенными моторами М-87 старых серий (60% моторного парка прошли по 3-4 ремонта, а остальные 40% по 1-2 ремонта).

При интенсивном ходе боевой подготовки, выработка ресурса моторов приближает к последним возможностям в дальнейшем использовании этих моторов. Это положение осложняется прекращением производства авиапромышленностью запасных частей к моторам М-87.

О создавшемся положении я докладывал Вам 9 июня с.г. N 875сс и 28 июня с.г. N 1002сс.

Единственным выходом из положения считаю необходимым произвести замену моторов М-87 на М-88Б, на всех самолетах ДБ-3т ВВС ТОФ.

II. Бомбардировочная авиация ВВС Тихоокеанского Флота имеет в своем составе 94 самолета первых серий СБ-2М100-М103. Моторный парк М-100 и М-103 также силы изношен, 70% моторов по 3-4 ремонта и 30% по 1-2 ремонта. Запасные части к этим моторам прекращены производством, а запасы исчерпаны, особенно: блоки, цилиндры, клапана, подшипники, поршневые кольца, вкладыши главных шатунов. Отсутствие запчастей не позволяет производить восстановительный ремонт этим моторам.

В целях повышения боеспособности самолетного парка СБ ВВС ТОФ, является необходимость, в самые кратчайшие сроки перевооружить на моторы М-105.

Докладывая изложенное, прошу издать прилагаемый проект постановления ГКО.

Приложение: Проект постановления ГОКО на 1-м листе (2728,292).

С 18 июля по 5 августа 1942 проходили гос. испытания Як-7ДИ с М-105ПФ и летал К.А.Груздев. Ви были Г.А.Седов по самолету, и по вооружению А.Г.Аронов, и по ВМГ А.И.Хвостовский, и по спецоборудованию А.И.Красовский, т В.Ф.Сбитнев. Оценка - испытания прошел удовлетворительно и он то и стал Як-9 (65,107).

18 июля в 1942 году начались (по 5 августа) государственные испытания «Як-7ДИ». (60 полетов, 40 ч 15 мин) (14956).

18 июля 1942 во время сдаточных испытаний потерпел катастрофу Пе-2 N 12/103. Л и ш погибли (2131).

18 июля в 1942 году погиб штурман-испытатель С.М.Трубачев на «Пе-2», командир экипажа С.С.Стрельников (14956).

18 июля 1942 г при испытании Пе-2 (зав. №12/103) погибли лётчик-испытатель завода С.С. Стрельников и старший техник лейтенант С.М. Трубачев (6394).

18 июля 1942 состоялось заседание постоянной комиссии по рассмотрению эскизных проектов опытных самолетов (протокол 37) и рассматривали Реактивный самолет 302 НИИ-3. Протокол утвердил А.С.Я. (1684,179).

18 июля в 1942 году рассмотрен и утвержден на комиссии (С.А.Христианович, А.В.Чесалов, С.Н.Шишкин, В.И.Поликовский и др.) проект конструктора А.Г.Костикова- в то время главного инженера РНИИ. Самолет «302П» - истребитель с необычной силовой установкой, состоявшей из одного разгонного ЖРД и двух ПВРД, нормальный свободнонесущий низкоплан по схеме. Под хвостовым оперением - ЖРД Л.С.Душкина «РД-1400» тягой до 1400 кг; под крылом - два ПВРД конструкции В.С.Зуева. В носу фюзеляжа - две пушки ШВАК и две таких же - под кабиной летчика, а под крылом - выдвижная подвеска для двух PC («РС-82» или «РС-132») или двух «ФАБ-125». Таким был самолет по проекту 1940 года, задуманный как первый в мире истребитель с составной реактивной группой (14956).

18 июля 1942 г. по приказу № 542с для опытных работ по авиаколесам было создано ОКБ при заводе № 219 с опытным цехом.

Для скорейшего восстановления опытной базы и полноценной опытной работы по приказу № 92с от 12.02.1943 г. в ОКБ переведена большая группа ИТР и рабочих, ранее работавших здесь, и оборудование с заводов № 120 и №286 НКАП.

По приказу № 586с от 23.09.1943 г. в состав ОКБ влито лыжное ОКБ-164 НКАП (ст. Кунцево) для концентрации работ по взлетно-посадочным устройствам самолетов. Гл. конструктором объединенного ОКБ остался П.В. Флеров. Организована опытная база по авиалыжам. Далее по приказу № 735с от 8.12.1943 г. для усиления ОКБ сюда переведены специалисты с заводов № 84, № 286, № 120, № 34, № 145 и № 472. При заводе создан серийный КО и налажено опытное производство.

По приказу № 435с от 12.11.1945 г. часть специалистов (300 чел.) завода № 120 НКАП переданы ОКБ завода № 219 для его укрепления.

В 01.1945 г. ОКБ-219 - в 7ГУ. На базе ОКБ-219 МАП с 1.03.1946 г. в соответствии с приказами МАП№ 113с от 15.03.1946 г. и № 251с от 26.04.1946 г. для обеспечения работ по колесам скоростных самолетов создан самостоятельный опытный Завод № 279 МАП ( г. Реутов).

Начальник/ гл. конструктор (1942-46 г.)- П.В. Флеров.

Зам. гл. конструктора (09.1943 г.-)- Н.И. Жохов (11982).

18 июля 1942 года вышел приказ № 497с НКБ

Принять к исполнению и руководству Постановление ГКО № ГОКО-2046 от 15 июля 1942 года о переоборудовании НИИ № 3 НКБ в Госинститут реактивной техники с непосредственным подчинением СНК (5906, 242).

Другие оборонные отрасли:

18 июля 1942 г. Завод № 676 НКБ, ФГУП «Самарский завод «Коммунар» Росбоеприпаса /пос. Петра Дубрава Куйбышевской обл./ /443546 пос. Петра Дубрава Самарской обл. ул. Коммунаров, 3/ выдал первую партию дымного ружейного пороха (этот день считается днем рождения завода). До конца года выпущено 150 т дымных порохов и 100 тыс. м огнепроводного шнура.

После войны завод продолжал развиваться, расширен ассортимент продукции. С 1961 г. освоено производство эмульсионных красок, с 1962 г.- раскладных кроватей.

Производство (2000-е  г.): дымные пороха: охотничий, шнуровой для взрывных работ; охотничьи патроны 12 и 16 калибра, сигнальные патроны; лакокрасочная продукция, раскладные кровати, тенты для автомобилей, рукавицы нефтестойкие.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ФГУП вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Численность персонала (12.1942 г.)- 864 чел. (11982).

18 июля в 1942 году образовано ФКП "Самарский завод "Коммунар". Завод "Коммунар" был эвакуирован из Ленинградской области в 1941 году и построен на открытой площадке в районе станции Смышляевка - поселка Петра Дубрава Самарской области. В соответствии с приказом Наркомата по боеприпасам от 25 мая 1942 года и актом приемной комиссии завод был пущен в эксплуатацию, а день 18 июля 1942 года, когда была изготовлена первая партия дымного ружейного пороха, стал днем рождения завода. До конца 1942 года было выпущено 150 тонн различных марок дымного пороха и 100000 метров огнепроводного шнура. За самоотверженный труд в тылу 18 тружеников завода были награждены орденами и медалями. Номенклатура и ассортимент продукции завода диктовались и определялись потребностями армии и фронта (ружейные и охотничьи пороха, фитили, быстросгорающие шнуры, пороховые заряды и т. д.). В 1961 году коллектив завода приступил к выпуску товарной продукции гражданского назначения: масляной краски, охотничьих патронов, водоэмульсионной краски, раскладных кроватей. В 1970-85 годах произведена реконструкция производства дымных ружейных порохов с механизацией и автоматизацией процессов в сотрудничестве с головными институтами области. В начале девяностых годов начался экономический склад производства в стране, были потеряны производственные связи, сократился и основной заказ основной продукции. Руководство завода приняло решение развивать выпуск гражданской продукции - традиционные лакокрасочные материалы: краска масляная МА-15С светлых тонов, фасадная краска КЧ-141, эмаль ПФ-115, олифа "Синтол", сиккатив. Это позволило сохранить высококвалифицированные кадры, а в итоге производство в целом. Кроме этого, было налажено производство древесного угля для приготовления шашлыков, дымного охотничьего пороха. В 1995-1998 годах освоено производство чистящих средств, нефтестойких рукавиц, серы чешуированной и молотой, в 2000 году - краски дорожноразметочной ХС-539. Распоряжение Правительства от 8 декабря 2005 года Федеральное государственное унитарное предприятие "Самарский завод "Коммунар" (город Самара) становится Федеральным казенным предприятие "Самарский завод "Коммунар". Сегодня завод "Коммунар" - это большие производительные мощности, на которых имеется возможность производить разнообразные виды спецпродукции и широкий ассортимент товаров народного потребления (14956).

18 июля 1942 г. появилось СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В/О «ТЕХНОЭКСПОРТ» НАЧАЛЬНИКУ АТУ ГАБТУ КА О ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ АВТОСАНЕЙ

По сообщению нашего представителя в США, американцы нам предлагают автосани со следующей технической характеристикой:

1. Мотор мотоциклетный 25 НР.

2. Гусеница — парусиновая лента с металлическими шипами на цепком приводе.

3. Передача — 3 скорости до 45 км/час.

4. Габариты — 3,65x0,77x0,65 метра.

5. Вес около 250 кг.

6. Радиус действия 150 км.

7. Количество мест для водителя и одного пассажира.

8. Прочие данные — сани могут быть с успехом использованы на невысокой и не слишком пересеченной местности как средство разведки, связи, снабжения и эвакуации раненых, а также для буксировки станковых пулеметов и легких противотанковых пушек или буксировки 3-4 бойцов на лыжах.

Автосани могут буксировать сани с грузом до 170 кг. Поворот осуществляется рулевыми лыжами. На плотном снегу сани могут брать подъем от 15 до 30°.

Прошу сообщить, представляют ли для Вас интерес автосани с такой характеристикой, и сколько было бы желательно таких автосаней заказать.

И.о. председателя в/о «Техноэкспорт» Арутюнов

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 123. Л. 120. Подлинник (11211).

18 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2062 О материально-техническом обеспечении подшипниковых заводов Наркомсредмаша в III квартале 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 45, лл. 6-8, 9-16 (11012).

18 июля 1942 по дну Ладожского озера проложен трубопровод для подачи топлива в осажденный Ленинград (4962).

18 июля 1942 вступил в строй трубопровод, проложенный по дну Ладожского озера для доставки горючего в Ленинград (3186).

Армия:

18 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 18 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа и южнее Миллерово.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Воронежа продолжались бои, в ходе которых наши части несколько потеснили противника. Немцы оказывают упорное сопротивление, стремясь всеми силами удержать занятые позиции. На одном из участков после артиллерийской и миномётной подготовки наши танкисты ворвались в расположение противника и разгромили 3 артиллерийские и 2 миномётные батареи. Вслед за танками в бой вступили пехотинцы. В завязавшейся рукопашной схватке гитлеровцы потеряли 350 человек убитыми и поспешно отошли, оставив 3 танка, врытых в землю, 7 орудий, 4пулемёта, 9 миномётов и склад с боеприпасами. На другом участке пехота противника при поддержке танков атаковала наши позиции. При отражении этой атаки артиллеристы под командованием тов. Душина уничтожили 3 немецких танка и истребили до 300 гитлеровцев.

Южнее Миллерова наши войска отбивают многочисленные атаки крупных сил танков и мотопехоты противника. В течение дня на одном из участков наши артиллеристы и бронебойщики сожгли и подбили 17 немецких танков. Советская пехота также громит технику противника. Бойцы только одного подразделения подорвали гранатами и сожгли бутылками с горючей смесью 5 танков и 2 бронемашины. В этом бою гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными свыше 1.200 солдат и офицеров. Смелый рейд по тылам наступающего противника провели кавалеристы. Они рассеяли и частью уничтожили немецкую колонну, сожгли 4 автоцистерны с горючим и 9 автомашин с боеприпасами и продовольствием.

Гвардейцы-миномётчики подразделения, где командиром тов. Шаренков (Калининский фронт), открыли огонь по скоплению противника и уничтожили 2 миномётные батареи, 2 орудия и до 250 гитлеровцев. Миномётчики под командованием тов. Воблого массированным огнём по колонне противника уничтожили 13 автомашин с пехотой и 20 повозок с боеприпасами.

Лётчики части, где командиром майор Зимин (Северо-Западный фронт), за три месяца сбили 87 самолётов противника. Майор Кондратьев сбил 12 немецких самолётов, майор Лазарев — 10 немецких самолётов и лейтенант Волков — 11 немецких самолётов.

Танковый экипаж в составе лейтенанта Черкаса, механика-водителя Патрушева и старшего политрука Троекурова в одном бою уничтожил 2 немецких танка, 8 орудий, разрушил 12 ДЗОТов и раздавил до 50 немецких солдат и офицеров.

Отражая атаку противника, группа бойцов части, где командиром тов. Сазонов, уничтожила 6 немецких танков.

Красноармеец тов. Кужлев несколькими выстрелами из противотанкового ружья сбил немецкий самолёт «Хеншель-126», корректировавший стрельбу артиллерии противника.

Пленный обер-фельдфебель 5 роты 52 мотополка 18 немецкой танковой дивизии Ганс Кухенбеккер рассказал: «Шестого июля утром русские начали сильный артиллерийский обстрел наших позиций. Снаряды накрыли почти все наши блиндажи и огневые точки. В моём взводе было 30 человек. Из них в живых остались только двое: я и унтер-офицер Отто Рейер. Остальные взводы тоже понесли тяжёлые потери. 5 рота уже была однажды разгромлена. У пункта Б. она потеряла убитыми и ранеными 160 человек. В конце мая рота получила пополнение в количестве 110 человек, главным образом юнцов, состоящих в союзе гитлеровской молодёжи. Им вдолбили в головы, что война, захват чужих земель и богатств — всё это призвание истинного немца. Я полагаю, что они скоро поумнеют, испытав все прелести войны на Востоке».

Немецкие захватчики продолжают грабить Норвегию. Сейчас оккупанты проводят конфискацию у населения всех велосипедов. Недавно оккупационные власти реквизировали более 100 авторемонтных мастерских.

Бакинские нефтяники широко практикуют скоростной метод бурения нефтескважин. Скважина № 1212 была пробурена в 16 дней вместо 23 по графику. Бригада знатного мастера орденоносца Баба Кафар Мурадова за 12 дней пробурила 106 метров вместо 60 по заданию.» (14956).

18 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 18 июля наши войска продолжали бои с противником в районе Воронежа и южнее Миллерово.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Нашим кораблём в Балтийском море потоплен транспорт противника водоизмещением в 8.000 тонн.

За 17 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено около 80 немецких танков, 4 бронемашины, 23 орудия, 310 автомашин с войсками и грузами, 5 автоцистерн с горючим, 3 склада с боеприпасами и 2 склада с горючим, рассеяно и частью уничтожено до трёх батальонов пехоты противника.

В районе Воронежа наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, на отдельных участках продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов. На одном из участков крупные силы немцев предприняли атаку, стремясь захватить выгодный рубеж. Контрударом наших частей атака противника была отбита. Немцы потеряли убитыми свыше 1.000 солдат и офицеров. Уничтожено 24 орудия противника, 6 танков, 75 пулемётов, около 40 автомашин и 3 цистерны с горючим. Кроме того,подбито ещё 7 немецких танков. На другом участке наша часть выбила противника из населённого пункта и уничтожила 350 гитлеровцев, 2 танка и 3 орудия. Захвачен склад с боеприпасами.

Южнее Миллерова наши войска вели ожесточённые оборонительные бои. Наша бомбардировочная и штурмовая авиация наносила удары по танкам, аэродромам, мотомехчастям и пехоте противника. За два дня уничтожено 46 немецких танков, 180 автомашин с войсками и военным грузом, 7 противотанковых орудий, 5 зенитных орудий, разрушен железнодорожный мост, взорвано два склада с боеприпасами и 4 цистерны с горючим. В воздушных боях наши лётчики сбили 7 и уничтожили на аэродроме 5 немецких самолётов.

На Калининском фронте происходили бои местного значения и активные действия разведывательных групп. На одном из участков немцы предприняли атаку, которая была отражена миномётным и ружейно-пулемётным огнём. На поле боя противник оставил свыше 100 трупов. Попытки немецких танков боем разведать систему нашей обороны также потерпели неудачу. Группа бойцов под командованием капитана Жидкова подбила 3 немецких танка. Красноармейцы тт. Иванов и Ташлыков из засады уничтожили два танка и бронемашину противника.

На Западном Фронте продолжались артиллерийская перестрелка и активные действия авиации. На одном из участков фронта две роты пехоты противника при поддержке танков пытались атаковать наши позиции. Огнём артиллерии и пехоты атака была отбита. В воздушных боях наши лётчики сбили в немецких бомбардировщиков. Меткими выстрелами из противотанкового ружья старшина Василий Жарков сбил немецкий самолёт.

Партизанским отрядом под командованием тов. М., действующим в одном из районов Полесской области, пущен под откос воинский эшелон противника. По предварительным данным, при крушении убито и ранено до 500 немецко-фашистских оккупантов.

Ниже публикуются выдержки из записной книжки солдата 46 немецкого батальона В. фон Гризгейма: «Польская земля пустынна. Повсюду заметен немецкий веник, который основательно вымел всё... Мы, наконец, в России. Из окна вагона видны кладбища павших в битвах прошлого года...

На участке железной дороги Смоленск — Вязьма я видел десятки поездов, пущенных партизанами под откос, сотни вагонов, разбитых в щепы. Страшно смотреть. По обеим сторонам пути чернели остовы вагонов, разбитых паровозов,обломки грузовиков, валялись кучи тряпья и бесформенного металла...»

Непрерывным потоком идут взносы трудящихся Советского Союза в фонд Обороны Родины. С 1 января по 1 июля 1942 г. в фонд Обороны поступило 1.221,5 миллиона рублей. Кроме того, трудящиеся внесли около 12 килограммов платины, 97 килограммов золота, 8,6 тысяч килограммов серебра, на 1.192 тысячи рублей драгоценных вещей, на 7.986 тысяч рублей иностранной валюты, на 2.267 миллионов рублей облигаций государственных займов. От колхозников поступило в фонд Обороны много зерна, сена, скота, кож, шерсти и других сельскохозяйственныхпродуктов.» (14956).

18 июля 1942 НКВМФ Н.Г.Кузнецов выпустил директиву N 9/198 о мерах по снижению эффективности действия авиации противника (2120).

18, 21, 24 и 26 июля 1942 г. считаются датами налетов на столицу Восточной Пруссии считаются, когда было выполнено 335 самолето-вылетов. Так, только 17-я ад дд отчиталась о 30 экипажах, бомбивших основную цель. В то же время 17 машин по разным причинам до Кенигсберга не дошли, а сбросили бомбы на объекты в Прибалтике, Восточной Пруссии и на Северо-Западе РСФСР. Вообще, эта серия налетов характерна большим числом экипажей, не дошедших до цели по метеоусловиям. Так, в ночь на 21 июля только один из 18 самолетов, вылетевших на Кенигсберг, бомбил основную цель. В ночь на 24 июля из 15 – два (22728).

18 июля 1942 г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКУ 5 ОТДЕЛА АТУ ГАБТУ КА О ЧАСТЫХ ПОЛОМКАХ МАШИНЫ МАРКИ СТУДЕБЕКЕР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМАНДИРОВКИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ

Автомобильный парк Северо-Западного фронта имеет 152 автомашины Студебекер. Для исследования вопроса о причинах частых поломок отдельных деталей машин мною было взято для исследования два вида эксплуатации машин Студебекер.

а) Машина, несущая на себе постоянную нагрузку (минометные части).

б) Машина, как тягач с прицепным орудием и одновременно служащая для транспортировки бойцов и боепитания (воинская часть № 231).

При эксплуатации Студебекера с постоянной нагрузкой, общий вес которой не превышает установленного тоннажа, и сама установка пропорционально распределена своим весом по всей платформе машины и осям, что даже при наезде передних колес на неровности не может вызвать жестких ударов и поломку самих рессор.

Поломки отдельных деталей, в данном случае имелись исключительно только в трансмиссионной части автомобиля как-то: сцепление, т.е. поломка ведущего нажимного диска деталь № 644656, у дифференциала поломка сателлитов деталь № 668688 и в отдельных случаях полуосевых шестерней дифференциала деталь № 668688.

Поломка ведущего нажимного диска происходит от неумения правильно отрегулировать свободный ход педалей сцепления, который меньше установленного предела на 25-35 мм.

Диск пробуксовывается, тем самым сильно нагревается, коробится и ломается.

При буксовании машины некоторые водители резко отпускают педаль сцепления, отчего происходят жесткие удары. Часто машину выводят при буксовании на полувыжатом сцеплении.

Точно также поломку сателлитов и полуосевых шестерен нужно объяснить неумелым вождением машин по пересеченным местностям, в условии болот, озер и леса с преодолением разных препятствий. В этих случаях следовало бы переходить на использование всех трех осей автомобиля для равномерного распределения крутящего момента по осям, с одновременным включением демультипликатора. Однако водительский состав это забывает или недостаточно хорошо знает. В этом случае на заднюю тележку приходится повышенная нагрузка, переходящая за пределы запаса.прочности зубьев сателлитов и полуосевых шестерен, почему последние и ломаются.

Причины поломок деталей, когда машина Студебекер эксплуатируется как тягач с одновременной перевозкой боепитания и бойцов (воинская часть 231), происходят исключительно из-за большой перегрузки машины. Последняя иногда доходит до 4,5 тонн в кузове + 6 тонн на крюке с учетом тяжелых условий дорог Северо-Западного фронта (бездорожье, болота, озера и лес).

Недостаточное знакомство технического и обслуживающего персонала с материальной частью иномашин приводит к частым поломкам отдельных деталей и агрегатов. Как правило, и здесь не пользуются при наличии перегруженности высокими тяговыми усилиями машины Студебекер путем включения переднего моста и демультипликатора в раздаточной коробке.

Имеются случаи в в/ч № 231, где при поломках отдельных деталей задних мостов (сателлиты, полуосевые шестерни и шарниры гука) из-за отсутствия запчастей снимают детали с передних мостов и устанавливают их вместо сломанных деталей задних мостов. Вследствие этого в дальнейшем использовать передний мост в нужный момент, как ведущий, становится невозможным.

Сам водительский состав недостаточно технически грамотно подготовлен к управлению машинами Студебекер в в/ч 231 часто выходят из строя машины по вине самих водителей. Так, например: 29.03.1942 г. в/ч 231 шасси машины № 1131. Авария машины произошла при выезде на огневую линию, машина шла с большой скоростью, но водитель внезапно включил задний ход — произошла поломка отдельных агрегатов и деталей машины; вышли из строя раздаточная коробка, шестерни главной передачи переднего и заднего мостов и два подшипника раздаточной коробки.

17.03.1942 г. шасси № 1080 в/ч 231. При сильном буксовании машины произошла поломка двух крестовин и двух подшипников шарнира гука.

23.03.1942 г. шасси № 1034 в/ч 231. Произошла поломка деталей в коробке перемены передач по вине водителя, не было масла в коробке, произошло заедание внутреннего упорного и двух наружных подшипников вторичного вала. Вышла из строя скользящая шестерня раздаточной коробки (поломка 5 зубьев).

19.03.1942 г. шасси № 1080. Авария произошла по вине лица, производившего контрольный осмотр; у машины вышел из строя кожух дифференциала и ослабло крепление редуктора из-за неудовлетворительной подтяжки.

16.03.1942 г. шасси № 1034. Произошла поломка ведущего диска сцепления. Причина поломки, как считает комиссия, по вине водителя, который при буксовании машины стремился выехать на полувыжатом сцеплении.

19.04.1942 г. в/ч 231 шасси № 127. Поломка передних рессор произошла по вине водителя, который не предусмотрел при управлении машиной состояние дороги (въехал в яму).

ВЫВОДЫ:

На основе изложенного материала можно сделать следующие выводы:

1. Срочно обеспечить запчастями все походные ремонтные мастерские в/частей, где имеются машины Студебекер.

2. Восстановить машины, с которых были временно сняты детали с передних ведущих мостов для установки их на задние мосты.

3. Обеспечить автопарки краткими руководствами по управлению и эксплуатации машин Студебекер.

4. Срочно договориться с заводами изготовителями, которые по заказу войсковых частей изготовляли детали для автомобиля Студебекер об увеличении производства необходимых деталей.

Воентехник 1 ранга Чекменев

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 138. Л. 105-106. Подлинник (11211).

18 июля 1942 фашистами захвачен Ворошиловград (4962).

18 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2061 О выводе с фронта 30 стрелковых дивизий и бригад для доукомплектования и развертывания бригад в дивизии. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 45, лл. 2-5 (11012).

Жизнь и внутренняя политика:

18 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2060 Об эвакуации населения из г. Ростова и области. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 45, лл. 1 (11012).

18 июля в 1942 году по дну Ладожского озера прокладывается трубопровод для подачи топлива в осажденный Ленинград (14956).

Внешняя политика:

18 июля 1942 года было отправлено:

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ *

Ваше сообщение о назначении американскими представителями на совещание в Москве генерал-майора Ф. Брэдли, капитана Данкена и полковника Микела мною получено. Американским представителям будет оказано все необходимое содействие в выполнении возложенных на них задач.

Со стороны СССР в совещании примут участие генерал-майор Стерлигов, полковник Кабанов и полковник Левандович.

Что касается рекогносцировочного полета, то в ближайшие дни из Красноярска в Ном можно было бы отправить один самолет (имеется в виду американский двухмоторный самолет), который на обратном пути из Нома мог бы взять с собой и американских офицеров.

Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам признательность за сообщение о дополнительной отправке в СССР ста пятнадцати танков.

Считаю долгом предупредить, что, как утверждают наши специалисты на фронте, американские танки очень легко горят от патронов противотанковых ружей, попадающих сзади или сбоку. Происходит это оттого, что высокосортный бензин, употребляемый американскими танками, образует в танке большой слой бензиновых паров, создающих благоприятные условия для загорания. Немецкие танки работают тоже на бензине, но бензин у них низкосортный, не дающий большого количества паров, ввиду чего они гораздо меньше подвержены загоранию. Наиболее подходящим мотором для танков наши специалисты считают дизель (7430).

18 июля 1942 года было получено:

У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ *

Мы начали отправлять в Северную Россию небольшие конвои судов в августе 1941 года, и до декабря немцы не предпринимали каких-либо шагов для того, чтобы помешать им. С февраля 1942 года размер конвоев был увеличен, и тогда немцы перебросили в Северную Норвегию значительные силы подводных лодок и большое количество самолетов и начали предпринимать решительные нападения на конвои. В результате предоставления конвоям возможно более сильного охранения в виде эсминцев и специальных судов для борьбы с подводными лодками конвои проходили с различными, но допустимыми потерями. Ясно, что немцы были недовольны результатами, достигнутыми при помощи одних только самолетов и подводных лодок, так как они начали использовать свои надводные силы против конвоев. Однако, к нашему счастью, вначале они использовали свои тяжелые надводные корабли к западу от острова Медвежий, а свои подводные лодки к востоку от него.

Благодаря этому флот метрополии был в состоянии предотвращать нападения со стороны надводных сил противника. Перед отправкой майского конвоя Адмиралтейство предостерегало нас, что потери будут очень тяжелыми в случае, если, как это ожидалось, немцы используют свои надводные корабли к востоку от острова Медвежий. Мы решили отправить конвой. Нападения надводных кораблей не произошло, и конвой прошел, потеряв одну шестую часть своего состава, главным образом в результате нападений с воздуха. Однако в случае с последним конвоем под номером P.Q.17 немцы, наконец, использовали свои силы таким способом, которого мы всегда опасались. Они сконцентрировали свои подводные лодки к западу от острова Медвежий, а свои надводные корабли держали в резерве для нападения к востоку от острова Медвежий. Окончательная судьба конвоя P. Q. 17 еще не ясна. В настоящий момент в Архангельск прибыли только четыре парохода, а шесть других находятся в гаванях Новой Земли. Последние, однако, могут по отдельности подвергнуться нападению с воздуха. Поэтому в лучшем случае уцелеет только одна треть.

Я должен объяснить опасности и трудности этих операций с конвоями, когда эскадра противника базируется на Крайнем Севере. Мы не считаем правильным рисковать нашим флотом метрополии к востоку от острова Медвежий или там, где он может подвергнуться нападению немецких самолетов, базирующихся на побережье. Если один или два из наших весьма немногочисленных мощных судов погибли бы или хотя бы были серьезно повреждены, в то время как “Тирпиц” и сопровождающие его корабли, к которым скоро должен присоединиться “Шарнгорст”, остались бы в действии, то все господство в Атлантике было бы потеряно. Помимо того, что это отразилось бы на поставках нам продовольствия, за счет которых мы существуем, это подорвало бы наши военные усилия и прежде всего помешало бы отправке через океан больших конвоев судов с американскими войсками, ежемесячно доставляемые контингенты которых скоро достигнут приблизительно 80 000 человек, и. сделало бы невозможным создание действительно сильного второго фронта в 1943 году.

Мои военно-морские советники сообщают мне, что если бы они располагали германскими надводными, подводными и воздушными силами при данных обстоятельствах, то они гарантировали бы полное уничтожение любого конвоя, направляющегося в Северную Россию. До сих пор у них нет никакой надежды на то, что конвоям, которые попытались бы пройти при постоянном дневном свете, повезло бы больше, чем P. Q. 17. Поэтому с очень большим сожалением мы пришли к заключению, что попытка направить следующий конвой P. Q. 18 не принесла бы Вам пользы и нанесла бы только невозместимый ущерб общему делу. В то же самое время я заверяю Вас в том, что если мы сможем изыскать меры, которые позволят не без оснований надеяться на то, что по крайней мере значительная часть судов конвоев достигнет Вашей страны, то мы немедленно возобновим их отправку. Задача заключается в том, чтобы сделать Баренцево море таким же опасным для немецких военных судов, каким они его делают для нас. Это то, к чему мы должны стремиться при помощи наших совместных ресурсов. Я хотел бы направить в скором времени офицера старшего ранга в Северную Россию для совещания с Вашими офицерами и выработки плана.

Тем временем мы готовы направить немедленно в Персидский залив некоторые из тех судов, которые должны были отплыть с конвоем P. Q. Отбор судов был бы произведен совместно с советскими представителями в Лондоне с тем, чтобы согласовать с ними очередность грузов. Если предпочтение будет отдано истребителям (типов “Харрикейн” и “Аэрокобра”), можете ли Вы использовать и обслуживать их на Южном фронте? Мы могли бы производить сборку их в Басре. Мы надеемся увеличить пропускную способность трансиранских магистралей с тем, чтобы достичь 75 000 тонн в месяц к октябрю, и принимаем меры к дальнейшему ее увеличению. Мы просим Правительство Соединенных Штатов помочь нам путем ускорения поставок подвижного состава и грузовиков. С увеличившимся объемом перевозок можно было бы немедленно справиться, если бы Вы согласились на использование американских грузовиков, предназначенных для СССР, сборка которых в настоящее время производится на побережье Персидского залива, для перевозки грузов по шоссейной дороге между заливом и Каспием. Для того чтобы обеспечить полное использование пропускной способности, мы согласны увеличить количество грузов, которые должны прибыть в сентябре, до 95 000 тонн и до 100 000 тонн — в октябре, исключая грузовики и самолеты.

Телеграмма от 20 июня, направленная Вами мне, касалась совместных операций на Севере. Препятствия, существующие в настоящее время на пути посылки дальнейших конвоев, в равной мере делают невозможной отправку сухопутных и воздушных сил для операций в Северной Норвегии. Однако наши офицеры должны немедленно совместно рассмотреть, какие совместные операции могут оказаться возможными в октябре или после октября, когда будет достаточно темно. Было бы хорошо, если бы Вы могли направить сюда Ваших офицеров. Но если это невозможно, то наши офицеры приедут к Вам.

В дополнение к совместным операциям на Севере мы рассматриваем вопрос о том, как помочь Вам на Вашем южном фланге. Если мы сможем отбросить Роммеля, то мы могли бы осенью послать мощные воздушные силы для операций на левом фланге Вашего фронта. Трудности снабжения этих сил по трансиранскому маршруту без сокращения поставок Вам, разумеется, будут значительными, но я надеюсь в ближайшем будущем представить Вам детальные предложения. Мы должны сначала разбить Роммеля. Бои идут сейчас напряженные.

Разрешите мне еще раз выразить благодарность за 40 “Бостонов”. Немцы непрестанно направляют в Африку все больше людей и самолетов, однако к генералу Окинлеку подходят большие подкрепления, и предстоящее прибытие мощных английских и американских соединений тяжелых бомбардировщиков должно обеспечить безопасность в восточной части Средиземного моря и блокировать порты снабжения Роммеля — Тобрук и Бенгази.

Я уверен, что было бы в наших общих интересах, Премьер Сталин, если бы три польские дивизии 21, которые Вы так любезно предложили, объединились со своими соотечественниками в Палестине, где мы можем их полностью вооружить. Они будут играть очень важную роль в будущей борьбе, так же как и в сохранении у турок бодрого духа в результате ощущения ими растущей численности сил на Юге. Я надеюсь, что предложенный Вами проект, который мы высоко ценим, не будет не претворен в жизнь из-за того, что поляки захотят отправить вместе с войсками значительное число своих женщин и детей, которые в основном существуют на пайки польских солдат. Питание этих иждивенцев будет значительным бременем для нас. Мы думаем, что стоит принять это бремя в целях создания упомянутой польской армии, которая будет добросовестно использована к нашей общей выгоде. Мы сами испытываем острый недостаток продовольствия в районе Леванта, но продовольствия достаточно в Индии, лишь бы мы смогли доставить его в Левант.

Если мы не получим поляков, то мы должны будем заменить их за счет сил, подготавливаемых ныне в большом масштабе для англо-американского массового вторжения на континент. Эти приготовления уже заставили немцев перебросить две группы тяжелых бомбардировщиков из Южной России во Францию. Поверьте мне, нет ничего полезного и разумного, чего бы мы и американцы не сделали для того, чтобы помочь Вам в Вашей великолепной борьбе. Президент и я непрестанно ищем средства для преодоления чрезвычайных трудностей, которые ставят нам географические условия, моря и воздушные силы противника.

Я показал эту телеграмму Президенту (7430).

18 июля 1942 Черчиль проинформировал И.В.С., что второго фронта в 1942 не будет (512,304).

18-25 июля 1942 в Лондоне на переговорах между представителями США и Великобритании было оформлено соглашение о переносе срока открытия второго фронта в Европе и принято решение о вторжении в Северную Африку (операция Торч) (3186).

18 июля в 1942 году правительство Великобритании заявило Советскому правительству о временном прекращении поставок военных материалов Советскому Союзу по Северному пути (14956).

За рубежом:

18 июля 1942 состоялся первый полет немецкого истребителя "Мессершмидт-262" (4962).

18 июля 1942 состоялся первый полет Ме-262 (237,199) уже на реактивной тяге (1128,8).

18 июля в 1942 году первый полет реактивного истребителя «Мессершмитт Ме-262» (пилот флюг-капитан Фриц Вендель) с двигателями 004А фирмы «Юнкерс». Самолет «Ме-262» "Штюрмфогель" был первым боевым реактивным самолетом, поступившим на вооружение авиационных частей. Первый образец самолета Me-262V-l летом 1941 г. испытывался с поршневым двигателем «Юмо 211». Второй образец самолета «Me-262V-2», на котором были установлены два турбореактивных двигателя «Юнкерс-Юмо 004А» с тягой 840 кг каждый, совершил первый полет 18 июля 1942 г. Первый поступивший в производство истребитель-перехватчик Ме-262А-1, на котором были установлены два турбореактивных двигателя Юмо 004В с тягой 900 кг каждый, был выпущен только небольшой серией. Было построено три образца самолета «Ме-262В-2». На четырех модифицированных самолетах «Ме-262А» были установлены в носовой части фюзеляжа 50-мм пушки ВК5. Эти самолеты являлись опытными образцами для проектируемого самолета Ме-262Е. Всего было построено 1294 самолета типа «Ме-262». Самолет «Ме-262А-1» имел максимальную скорость 845 км/час и дальность полета 940 км. Взлетный вес самолета составлял 7000 кг, а вес пустого самолета - 4500 кг. Размеры самолета: размах крыла 12,5 м, длина 10,9 м, площадь крыла 16,6 м2 (14956).

18 июля 1942 г. Ме-262 с двумя Jumo-004 совершил первый полёт. Серийный образец этого двигателя Jumo-004B-1, развивающий тягу 900 кгс, запустили в серийное производство, и его поставки начались в марте 1944 г. (15791)

18 июля 1942 третий прототип Me 262 совершает первый полет на реактивной тяге. Пилотирует его Фриц Вендель. Предыдущие попытки полета, начавшиеся в апреле 1941 года на первом прототипе, приводились в движение поршневым двигателем Junkers Jumo 210, который вращал пропеллер в носовой части фюзеляжа еще до того, как любой из предполагаемых реактивных двигателей был готов к полету (20793).

18 июля 1942 года состоялся первый полет Messerschmitt Me 262 (первый полет на реактивном двигателе) (20793).

18 июля 1942 - Поднялся в воздух прототип первого серийного реактивного истребителя Мессершмитт Me.262V3.

Дат, связанных с испытаниями этого самолёта, столько, что в можно запутаться, так как сама машина была сконструирована раньше, чем были готовы двигатели для неё. Первые полёты совершались с обычными поршневым двигателем, затем в комбинации с реактивными, а в тот день впервые был совершен полёт с реактивным двигателем. Окончательно же как боевой самолёт он был испытан в мае следующего года, а решение о производстве было принято в конце 1943-го.

Всего было построено 1294 самолёта типа Ме-262. Ме-262А-1 имел максимальную скорость 845 км/час и дальность полёта 940 км. Взлётный вес составлял 7000 кг, а вес пустого самолёта - 4500 кг. Размеры - размах крыла 12,5 м, длина 10,9 м, площадь крыла 16,6 м2 (22426).

18 июля 1942 г. Вендель поднял прототип Me 262V-3 с двумя опытными ТРД компании Junkersmotoren, несколько уступавшие по удельным параметрам BMW, в воздух. Полет продолжался 12 мин. и был признан успешным. Испытатель отметил: «В моей практике очень редко случалось, когда первый полет на новом самолете вызывал такое восхищение». В ходе испытаний было принято решение об увеличении длины корневой хорды крыла, после чего передняя кромка центроплан стала стреловидной, предотвращая преждевременный срыв потока. Однако тяги существующих двигателей хронически не хватало. Так, при взлете в условиях высокой температуры 11 августа 1942 г. летчику Генриху Бове из испытательного центра в Рехлине не хватило длины ВПП, что привело к повреждению самолета. Только 20 марта 1943 г. Me 262V-3 был вновь готов к полетам и был облетан в Лекфельде Вольфганом Шпате, уже имевшим достаточный опыт пилотирования ракетных Ме 163. Об успешных испытаниях Шпате доложил командующему истребительной авиацией генерал-лейтенанту Адольфу Галланду, который 22 апреля 1943 г. совершил полет на Me 262V-4 и остался очень доволен (22776).

18 июля в 1942 году полковник Дж.Маршалл получил указание для выполнения специальной работы образовать новый округ инженерных войск, для чего предстояло провести огромный комплекс организационных мероприятий, исследовательских и промышленных работ. Всему этому придаются кадры ученых, лаборатории, промышленные установки, разведывательные органы. Фактически это означало начало организационной подготовки к работам по созданию атомной бомбы (14956).

18 июля в 1942 году (18-25 июля) в Лондоне на переговорах между представителями правительств Великобритании и США было оформлено соглашение о переносе срока открытия второго фронта в Европе и принято решение о вторжении в 1942 г. в Северную Африку (операция «Торч»). Участники переговоров - Черчилль, Гопкинс, начальники штабов (14956).

Авиапромышленность:

19 июля 1942 закончились испытания УИЛ-2 и Як-7в с М-105 с целью возможностей приспособления одного из них для обслуживания задач артиллерии на современном поле боя, которые проходили с 8 июля 1942 (1633,182):

19 июля 1942 А.И.Ш. писал И.В.С. письмо N 4870:

"В порядке информации докладываю: по плану опытного строительства 1941 конструктором П.О.С. выпущен одноместный бронированный штурмовик Су-6 с М-71 (взлетная мощность 2000 л.с. и мощность на высоте 2250 м - 1800 л.с.), который согласно акта гос. испытаний НИИ ВВС показал данные:

| макс. скорость у земли | 445 км/час |
| --- | --- |
| макс. скорость на форсаже | 496 км/час |
| макс. скорость на 2500 м | 491 км/час |
| дальность на 0.9 макс | 450 км |

Вооружение:

2х23 мм, 230 снарядов

4х7.62 мм, 300 патронов

10 РС-132/82

Нормальная бомбовая нагрузка - 200 кг при емкости отсека 400 кг

Под крыльями могут подвешиваться 2х100 кг или 2хВАП-200

По технике пилотирования самолет прост и доступен л средней квалификации, имеет хорошую устойчивость и допускает полет с брошенной ручкой на всех режимах. Нагрузки на рули и элероны - велики.

Бронирование кабины л и фонаря осуществляется аналогично самолету Ил-2. Задняя крышка мотора с агрегатами забронирована, цилиндры мотора не забронированы (1650,311).

19 июля 1942 для прохождения испытаний на самолёте Ил-2 на полигон поступил и бомбардировочно-стрелковый прицел А-1 завода № 589 НКВ. Ведущим инженером по испытаниям вместо инженер-подполковника Прендовского, занятого на других работах, был назначен техник-лей- тенант Винокуров.

Испытания заняли всего девять дней. Был сделан вывод, что прицел А-1 заметно уступает ВМШ Цветкова по надёжности действия и удобству работы с ним. Поэтому ВМШ Цветкова передали на завод № 589 НКВ, где с учётом результатов полигонных испытаний была создана его улучшенная модификация, названная ВМШ-2 (15978).

19 июля 1942 года Шахурин писал письмо N Н-20/2779 Маленкову.

По письму конструкторов Волкова и Ярцева и заключению Репина, докладываю:

1. На заводе N 21 в период с 30 сентября по 7 октября 1941 г. были проведены испытания самолета Лагг-3, вооруженного пушкой ВЯ-23 мм с боекомплектом 90 патронов и двумя пулеметами УБС-12,7 мм с боекомплектом 350 патронов. Испытания дали положительные результаты, но ввиду того, что решение о выпуске самолетов Лагг-3 с пушками ВЯ-23 не состоялось, в производстве сохранена установка пушки Швак-20.

2. С.В.И. разработал конструкцию гильзособирателя для пушек ВЯ-23, устанавливаемый под плоскостями самолета Ил-2 и подает на испытания в ЛИИ НКАП для проверки аэродинамической характеристики самолета с установленными гильзосборниками (2147,1).

19 июля 1942 закончились эксплуатационно-технические испытания трех серийных Ту-2 как первый этап войсковых испытаний, которые шли с 17 мая 1942. В НИИ ВВС командировали бригады поддержки во главе с Д.С.Марковым и в составе А.В.Надашкевича, Б.С.Иванова, А.И.Цветкова, Ю.В.Любимова и бригаду во главе с П.М.Шуваловым. Д.С.Марков по ВЧ фактически ежедневно информировал А.Н.Т. об их ходе (1835,20).

19 июля 1941 г. решением Президиума Верховного Совета СССР А.Н. Туполев, А.В. Надашкевич, И.Г. Неман, В.А. Чижевский и другие видные специалисты были освобождены из заключения, а 23 сентября даже амнистированы решением Политбюро, но психологически они еще долго ощущали на себе клеймо «враг народа» (18305).

Другие оборонные отрасли:

19 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2063 Об увеличении производства корпусов и других элементов 82 мм и 120 мм мин в августе и сентябре месяцах 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 45, лл. 17-20, 21-116 (11012).

19 июля 1942 г. в связи с внезапной кончиной Н.В. Цейца работы по КВ-13 приостановили. В сентябре построили опытный образец машины. В октябре 1942 г. он прошел заводские испытания, в ходе которых выявилась недоработанность ряда узлов и агрегатов. Отмечалась также недостаточная численность экипажа — 3 чел.

С учетом недостатков первого образца КВ-13 конструкторы Опытного завода №100 при ЧКЗ доработали его конструкцию. Боевая масса машины при этом возросла до 38 т. Теперь танк обозначался как «Объект 233». Первый опытный образец был изготовлен в конце 1942 г.

Опыт боевого применения и эксплуатации тяжелого танка КВ выявил ряд его существенных недостатков. Другой советский танк, средний Т-34, имел практически одинаковое с ним вооружение, незначительно уступал ему в броневой защите, но был более маневренным и имел значительно меньшую боевую массу. Машину хорошо освоили в войсках, а выпуск ее параллельно бсуществлялся на нескольких заводах. Вследствие этого в танковом парке Красной Армии средних танков Т-34 было примерно в 6 раз больше, чем КВ (12617).

Армия:

19 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 19 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа и южнее Миллерово.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Воронежа продолжаются бои. Наши войска на ряде участков теснили противника. Группа наших танков прорвала первую линию обороны немцев, уничтожив при этом 35 противотанковых орудий и до 250 гитлеровцев. Бой продолжается на улицах одного населённого пункта. На другом участке немцы предприняли несколько контратак, но, потеряв свыше 20 танков, 450 солдат и офицеров, отошли на исходные позиции.

Советская авиация, взаимодействуя с наземными войсками, наносит противнику большой урон. Лётчики одной части за пять дней уничтожили свыше сотни немецких танков, 380 автомашин, 8 бензоцистерн, 12 складов с боеприпасами, 6 складов с горючим, 45 орудий, разрушили 5 водных переправ и разгромили до трёх батальонов пехоты и эскадрон кавалерии противника. В воздушных боях и на аэродромах наши лётчики уничтожили 37 немецких самолётов.

Южнее Миллерова наши войска вели напряжённые бои с наступающими частями противника. Отбивая многократные атаки немцев, наши бойцы уничтожили 19 немецких танков, 68 автомашин и свыше 500 солдат и офицеров. На другом участке советские войска, по неполным данным, уничтожили 23 тяжёлых и средних танка противника, 35 орудий и свыше двух полков пехоты.

На Калининском фронте продолжались бои местного значения. На одном изучастков немцы бросили в атаку 27 танков и значительную группу автоматчиков. Гвардейская батарея тов. Гольцина встретила гитлеровцев мощным огнём. В результате двухчасового боя противник отошёл на исходные позиции, потеряв 12 танков и большое количество автоматчиков.

На Ленинградском фронте наши артиллеристы и миномётчики вели огонь по укреплениям противника. На отдельных участках истреблено свыше 300 немецких и финских солдат и офицеров. Взяты пленные и захвачены трофеи.

Снайпер тов. Королёв (Ленинградский фронт) истребил 120 гитлеровцев.

Группа партизан из отряда тов. С, действующего в одном из оккупированных немцами районов Ленинградской области, уничтожила немецкого полковника, его адъютанта и 8 солдат. Отряд под командованием тов. Т. пустил под откос воинский эшелон противника. В результате крушения погибло много немецко-фашистских оккупантов.

Пленный солдат 61 полка 7 немецкой дивизии Эрнст К. рассказал: «Ночью нам был дан приказ перейти в наступление. На рассвете после артиллерийской подготовки мы поползли к переднему краю обороны русских. Они открыли сильный артиллерийский, пулемётный и миномётный огонь. В нашем батальоне очень немногие остались в живых. Я прыгнул в воронку и притаился. Ко мне присоединились ещё два солдата. Вскоре мы все трое были взяты в плен. Я прибыл из Германии недавно в составе пополнения. В маршевом батальоне было много солдат, уже побывавших в России, которые ехали на фронт с крайней неохотой».

На шахтах Рурской области (Германия) работают десятки тысяч поляков, насильно вывезенных из Польши. Поляки живут в бараках, огороженных колючей проволокой, спят вповалку на полу. Их кормят отбросами и различными «эрзац» продуктами. Горячую пищу рабочие получают только один раз в неделю. Среди поляков и других иностранных рабочих свирепствует сыпной тиф.

Колхозники Узбекистана добиваются получения двух урожаев в год. После сбора урожая озимого ячменя и пшеницы крупные поливные массивы засеваются вторично. В колхозе «Социализм», Ханкинского района, засеяно просом и кукурузой 40 гектаров. Многие колхозы Ферганской и Самаркандской областей проводят летние посевы сахарной свёклы.» (14957).

19 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 19 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа и южнее Миллерово. По приказу командования наши войска оставили город Ворошиловград.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 12 по 18 июля включительно, в воздушных боях, на аэродромах и огнём зенитной артиллерии уничтожено 211 немецких самолётов. Наши потери за это же время — 137 самолётов.

За 18 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 80 немецких танков и 9 бронемашин, 245 автомашин с войсками и грузами, 7 автоцистерн с горючим, взорвано 3 склада с боеприпасами и 2 склада с горючим, подавлен огонь 7 полевых и повреждено 11 дальнобойных орудий, рассеяно и частью уничтожено до трёх батальонов пехоты противника.

В районе Воронежа продолжались упорные бои. Наши части нанесли контрудары гитлеровским войскам. В течение дня шла упорная борьба за один населённый пункт. К вечеру наши бойцы при поддержке танков ворвались на северо-восточную окраину пункта и ведут уличные бои. По предварительным данным, немцы потеряли в борьбе за этот населённый пункт свыше тысячи солдат и офицеров. Захвачены 14 противотанковых орудий, 4 тяжёлых полевых орудия, склад с боеприпасами противника и другие трофеи. На другом участке наши части прижали к Дону значительную группировку немецких войск. Враг был скован артиллерийским и миномётным огнём и активными действиями нашей авиации. Затем в наступление перешла наша пехота, которая и завершила разгром этой группы противника. В этом бою уничтожено до двух полков немецкой пехоты, 18 танков, много орудий и пулемётов.

Южнее Миллерова наши войска продолжали вести напряжённые оборонительные бои. Самоотверженно и стойко наши бойцы перемалывают живую силу и технику противника. В течение двух дней один наш батальон, поддержанный ротой тяжёлых танков, отбивал атаки двух полков немецкой пехоты. Противник потерял в этом бою сотни солдат и офицеров. Сожжено и подбито 16 немецких танков. Только после того, как немцы подтянули новые силы пехоты и танков, бойцы батальона отошли на новые позиции. На другом участке полностью истреблён десант немецких парашютистов, сброшенный в тылу наших войск.

На Калининском фронте продолжались активные действия разведывательных групп. Несколько наших бойцов пробрались в тыл противника, произвели налёт на одно село и уничтожили 35 немцев и сожгли склад с боеприпасами. Группа разведчиков под руководством тов. Петрочука истребила свыше 30 гитлеровцев, выяснила расположение огневых точек противника и вернулась в свою часть.

Бойцы и командиры подразделения, которым командует тов. Зобин, огнём орудийных и миномётных расчётов за пять дней истребили 345 гитлеровцев.

Отряд украинских партизан под командованием тов. Ж. совершил нападение на полевой аэродром противника. Советские патриоты уничтожили охрану, сожгли 3 истребителя и склад с горючим. Этот же отряд обстрелял и забросал гранатами немецкую транспортную колонну. Уничтожено 3 автомашины с военными грузами и свыше 40 немецких оккупантов.

У солдата 166 полка 82 немецкой пехотной дивизии Вальтера Хорнсенера, убитого под Воронежем, найдено неотправленное письмо к жене Эльзе в Оснабрюк. Вот что онписал 9 июля: «Сегодня русские, поддержанные танками, атаковали нас. Это стоило нам много крови. Мы еще только два дня участвуем в боях, но число людей в роте уже намного сократилось. Если так пойдёт дальше, то мы все будем уничтожены... Вчера я весь день стаскивал в яму мёртвых солдат нашего батальона. Это просто ужасно».

Немецко-фашистские бандиты разграбили село Воина, Орловской области. Они сожгли 255 жилых домов, 6 построек для скота, 4 колхозных склада и всё имущество колхозников. Гитлеровские мерзавцы расстреляли 75-летнего старика Уткина Петра Яковлевича, 67-летнего Добренкова Ивана Финогеевича, 63-летнюю Бычкову Александру Тимофеевну и других жителей села.

Коллектив Красноуральского медеплавильного завода выполнил программу первой половины июля месяца на 123 процента. Металлургический цех сэкономил тысячи киловатт-часов электроэнергии и много топлива. Обогатительная фабрика извлекла из руды десятки тонн меди сверх плановой нормы.» (14957).

В ночь с 19 на 20 июля 1942 состоялся первый налет на Германию. Бомбили Кенигсберг. Самолеты взлетели вечером, фронт пересекли на максимальной высоте, а затем кружным путем, чтобы достичь внезапности, подошли к цели со стороны моря. Немцы явно не ожидали «гостей». В городе горел свет, зенитки молчали, истребители в воздухе отсутствовали. 17-я ад потеряла только один Ил-4, старшего лейтенанта Михалева, сбитого зенитчиками (10734,71).

В ночь с 19 на 20 июля 1942 состоялся первый в 1942 налет на Германию. Бомбили Кенигсберг. Самолеты взлетели вечером, фронт пересекли на максимальной высоте, а затем кружным путем, чтобы достичь внезапности, подошли к цели со стороны моря. Немцы явно не ожидали "гостей". В городе горел свет, зенитки молчали, истребители в воздухе отсутствовали. 17-я ад потеряла только один Ил-4, старшего лейтенанта Михалева, сбитого зенитчиками.

Повторные удары по Кенигсбергу нанесли 24 и 26 июля. В последнем участвовали 88 самолетов. В Данциге подожгли верфи и достигли нескольких попаданий в линкор "Гнейзе- нау". Над Берлином советские бомбардировщики появились 26 августа. На город полетели бомбы с надписями: "Срочно. Берлин, Гитлеру!", "Кровопийце Адольфу от гвардейцев" и другими. 14 сентября организовали налеты на объекты в Румынии, в которых участвовали полки 3-й, 17-й и 45-й дивизий. Бомбили Бухарест, Плоешти с его нефтеперегонными заводами и порт Галац на Дунае.

В таких дальних рейдах остро сказывались недостатки Ил-4. Полет длился до 12 часов. Все это время от пилота требовалось неусыпное внимание. Недостаточная продольная устойчивость, ухудшившаяся на модификации ДБ-ЗФ и продолжавшая ухудшаться после перехода к экипажу из четырех человек и установки дополнительного оборудования, не давали летчику ни минуты покоя. Автопилоты стояли только на единичных машинах (до конца 1942 г. на фронт отправили около 60 самолетов с АВП-12), причем в "болтанку" их предписывали отключать (гидравлика pea- Штурман гировала слишком медленно). Иногда на по- в кабине Ил-4 мощь пилоту подключался штурман, вставлявший в гнездо съемную ручку управления и дававший командиру немного отдохнуть.

Можно привести мнение дважды Героя Советского Союза А.И. Молодчего: "...по своей природе Ил-4 неустойчив, каждую секунду норовит завалиться в крен, уйти с курса, забрать или опустить нос. Нужно беспрерывно крутить штурвал, чтобы самолет летел в заданном режиме". А вот что писал летавший в ту пору на Ил-4 В. В. Решетников: "Управление нельзя было бросить ни на секунду: при самой идеальной нейтральной регулировке руля высоты машина с брошенным управлением без раздумий, совершенно произвольно лезла вверх или, если ей так вздумается, заваливалась с ускорением вниз. Она нахально "висела" на руках и в длительных Группа Ил-4 многочасовых полетах выматывала пилотов на полевом изрядно. Грешна была этим, матушка". Чрезвычайно утомительным являлся полет при отказе одного мотора. Парируя тенденцию к развороту, летчик постоянно был вынужден давить на педаль, поскольку триммер не компенсировал полностью асимметрию тяги. Этот дефект сохранился практически до последних серий бомбардировщиков (12021).

19-20 июля 1942 танковые бригады совместно пехотой пытались выбить немцев с северной окраины Воронежа, однако атаки успеха не имели. В дальнейшем, пополнившись танками (получено 83 машины, из них 40 Т-34), части корпуса вели бои в районе Воронежа вплоть до конца августа 1942 года (12217).

Жизнь и внутренняя политика:

19 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2064 О вывозе хлеба из районов Кубани и Сальской группы районов Ростовской области. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 45, лл. 117-119 (11012).

За рубежом:

19 июля 1942 немецкие подлодки были отведены от атлантического побережья США из-за эффективной противолодочной обороны (2100) и их действия перенеслись в центральную Атлантику (3186).

19 июля в 1942 году германское командование приняло решение о переносе района действий основной группировки немецких подводных лодок из прибрежных вод Америки в центральную часть Атлантики (14957).

Авиапромышленность:

20 июля 1942 года был утвержден отчет по заводским испытаниям головного серийного Ту-2 завода № 166. Его вооружение включало две неподвижных пушки ШВАК для стрельбы вперед, четыре пулемета ШКАС (два для стрельбы вперед и два - назад), а также один пулемет Березина. Кроме этого для стрельбы вперед под крылом могли подвешиваться десять реактивных снарядов PC-132 калибра 132 мм, на фюзеляже - четыре PC-82 калибра 82 мм для стрельбы назад. В ходе испытаний была достигнута скорость 518 км/ч на высоте 2760 метров, правда, при открытом фонаре стрелка-радиста. Но эта машина на государственные испытания в НИИ ВВС так и не поступила (12035).

С 20 июля 1942 заводские испытатели стали садиться на Ту-2 с включенным механическим стопором хвостового колеса. Управляемость машины на пробеге значительно улучшилась.

Еще одной серьезной проблемой являлись двигатели. Моторы М-82, хотя и выпускались серийно, еще оставались достаточно "сырыми". На высоте более 6000 м они недодавали мощность, страдали значительными вибрациями и расходовали много масла. Хотя за это отвечал их конструктор А.Д. Швецов и завод № 19, дефекты мотоустановки сильно сказывались на летных и эксплуатационных характеристиках Ту-2.

Кроме того, комиссия подвергла критике чрезмерный вес серийных машин. Весовая отдача у них при нормальной бомбовой нагрузке не превышала 27,5%, в то время как у других самолетов такого же класса она составляла около 30%. Это была плата за возможность бомбить с крутого пикирования.

Но в целом Поликарпов и его коллеги поддержали Туполева. В Москву отправили документ, в котором, в частности, говорилось: "... самолет Ту-2 по своим летно-тактическим данным превосходит современные советские и заграничные бомбардировщики". Комиссия сочла, что при устранении основных дефектов самолет сможет успешно выполнять боевые задачи.

Приемка бомбардировщиков возобновилась. Реагируя на требования военных, завод вносил изменения в строящиеся бомбардировщики. С 5-й серии (июль - август 1942 г.) внедрили тормоза типа "Дуглас", окончательно снявшие проблемы с неуправляемым разворотом на посадке. Одновременно изменили управление пуском реактивных снарядов. Ранее стрельба РС-82 велась с помощью бомбосбрасывателя ЭСБР-6, переключавшегося на другой режим. Бомбы при этом сбрасывать было нельзя. С 5-й серии пуск ракет осуществлялся независимым устройством.

Часть бомбардировщиков перевооружили. Во всяком случае, на фронт попали омские самолеты либо с двумя, либо с тремя 12,7-мм пулеметами УБТ. Поскольку на установке ТСС-1 этот пулемет не мог быть смонтирован, то, по-видимому, вариант с двумя УБТ предусматривал один пулемет на несколько доработанной установке БУШ у штурмана и второй - на люковой ЛУ-УБТ. При этом на ТСС-1 оставался ШКАС. Вообще Туполев рассматривал несколько возможных вариантов перевооружения Ту-2, в том числе один - с установкой четырех пусковых балок для РС-82 на фюзеляже для стрельбы назад.

Занятие немцами значительной части территории СССР привело к сокращению производства алюминия в стране. Потребности же в нем резко возросли. Алюминий в листах и чушках везли из США и Канады, но его все равно не хватало. Всем самолетостроительным конструкторским бюро было предложено поискать возможности применения узлов из дерева. Это сократило бы расход дефицитного алюминия и дало возможность привлечь к постройке самолетов деревообрабатывающие предприятия. В конце июля 1942 г. конструкторы разработали для Ту-2 изготавливаемые из дерева и фанеры узлы носовой и хвостовой частей фюзеляжа, створок бомболюков, стабилизатора, килевых шайб, мотогондол, законцо- вок крыла. Реально в производство внедрили носовую часть фюзеляжа (до 3-го шпангоута) и хвостовой кок. Они обшивались фанерой (11988).

20 июля 1942 был составлен Акт специальных испытаний самолетов УИЛ-2 и Як-7 в целях оборудования одного из них для артразведки и корректирования артиллерийского огня

На основании приказания зам. наркома Обороны генерал-полк. артиллерии Воронова и распоряжения нач. управления обучения, формирований и комплектований ГУВВС генерал-майора авиации - Никитина, комиссия в составе старшего помощника начальника 2 отдела УБП ГУКАРТ майора Короткевича, помощника начальника 2 отдела Арткома ГАУ инж.-майора Обухова и нач. корректировочного отделения 2-го Чкаловского авиаучилища капитана Ковалева, в период с 8 по 19.07.42 провела испытания самолетов УИЛ-2 с мотором М-105 и самолета ЯК-7В с мотором М-105, с целью выявления возможностей приспособления одного из них для обслуживания задач артиллерии на современном поле боя.

Самолет УИЛ-2 испытывался на аэродроме Чапаевск в 12 ЗАП, а самолет ЯК-7В на аэродроме Сейма во 2 ЗАП.

При ознакомлении с тактико-техническими данными и заключению специалистов, эксплуатирующих данную материальную часть самолеты обладают следующими данными:

| Тип самолета/ | УИЛ-2 | ЯК-7В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование |  |  |  |
| данных |  |  |  |
| Максимальная скорость | 420 км/час | 500 км/час |  |
| Минимальная скорость | 250 км/час | 250 км/час |  |
| Крейсерская скорость | 300 км/час | 340 км/час |  |
| Разбег с полной | 800-900 м | 700-750 м | В существующих вариантах |
| нагрузкой |  |  | как учебные |
| Пробег без тормозов | 900 м | 500-600 м |  |
| Пробег с пользованием | 450-500 м | 450-500 м |  |
| тормозами и закрылками |  |  |  |
| Запас горючего на | 2 ч. 00 м. | 1 ч. 30 м. |  |
| средних режимах работы |  |  |  |
| мотора |  |  |  |
| Экипаж | 2 чел. | 2 чел. |  |
| Вооружение | 2 пушки Швак | 1 пушка ШВАК | Задние полусферы в обоих |
|  | для БС (вперед) | 2 ШКАС вперед | самолетах не защищены |
|  | 8 балок РС |  |  |
|  | 2 пул. ШКАС |  |  |
|  | (вперед) |  |  |
| Оборудование кабины | Рация РСИ-3 | Нет |  |
| летчика |  |  |  |
| Фотоаппаратура | Нет | Нет |  |
| Конструкция самолета | Цельнометаллич. | Смешанная |  |
|  | бронирован. | (дюраль-дерево) |  |
|  |  | не бронирован. |  |
| Требуемая квалификация | Средняя | Средняя |  |
| летчика |  |  |  |
| Внутренняя связь между | Переговорный | аппарат |  |
| экипажем |  |  |  |
| Устойчивость | Устойчив | Устойчив | УИЛ-2 благодаря наличию |
|  |  |  | флетнеров и триммеров |
|  |  |  | исключительно устойчив |

При определении возможности установки рации и аэрофотоаппаратуры на самолете УИЛ-2 установлено:

1. Аэрофотоаппаратура АЩАФА-2, АФА-3с и АФА-2бн. Каждый в отдельности могут быть установлены на универсальной фотоустановке впереди летчика-наблюдателя.

2. Рация РСИ-3 также может быть размещена впереди летнаба, выше фотоаппарата.

3. На самолете ЯК-7В без конструктивных переделок можно установить радиостанцию РСИ-3.

Для установки фотоаппаратуры необходимы изменения каркаса фюзеляжа, так как размещению фотоустановки мешают рама фюзеляжа, тяга руля глубины и троса управления рулями поворота и триммеров.

4. Обзор с самолета УИЛ-2 был проверен в воздухе, при чем оказались, что обзор сильно ограничен вперед плоскостями, назад - конструкцией задней части фюзеляжа, верхняя передняя полусфера открыта. Наблюдение можно вести за счет маневра по горизонтали.

5. ЯК-7_В по своему конструктивному построению имеет такой же обзор, не лучше чем УИЛ-2.

Выводы.

На основе проведения испытаний комиссия считает, что наиболее просто и быстро может быть приспособлен для обслуживания артиллерии самолет УИЛ-2, для чего необходимо произвести следующие работы:

1. Снять 2-е управление.

2. Поставить установку под пулемет БС в заднюю кабину.

3. Установить рацию РСИ-4.

4. Поставить надежное бронирование летчика-наблюдателя7

5. Фотоустановка должна позволять пользование любым из трех вышеуказанных фотоаппаратов.

6. Качество плексигласа по прозрачности должно быть повышенное.

7. Для облегчения планового фотографирования и определения навигационных элементов необходимо установить пяту для прицела ОПБ-1М, при чем необходимо предусмотреть возможность одновременной работы на прицеле при фотографировании.

8. Увеличить запас горючего до трех часов за счет бомбовой нагрузки при помощи размещения дополнительных баков в бомбовых отсеках.

9. Существующее вооружение летчиков оставить неизменным, но предусмотреть поворот двух балок РС для стрельбы назад.

Заключение.

1. Войти в ходатайство перед Гос. комитетом Обороны об ускорении выпуска приспособленного самолета УИЛ-2, с учетом замечаний комиссии, в двухместном варианте, крайне необходимого для обслуживания задач артиллерии.

2. Необходимо срочно дать заказ гл. конструктору завода НКАП N 18 Ильюшину о разработке двухместного варианта самолета ИЛ-2.

3. В 1941 году был изготовлен опытный образец самолета ЯК-7Р (вариант разведчика). Просить ГУВВС провести испытания этого самолета для окончательного решения о возможности применения его для обслуживания задач артиллерии (1633,182).

С 20 по 26 июля 1942 г. в ЦАГИ велись исследования с целью изыскания путей увеличения скорости Як-1. Ведущий инженер исследований - А.И. Сильман (ведущий инженер по Як-1 1-й лаборатории ЦАГИ). Эти работы показали, что достаточно простыми и доступными для серийного производства средствами (герметизацией и изменением форм туннелей водо- и масло- радиаторов, улучшением форм всасывающего и выхлопных патрубков, герметизацией фюзеляжа) можно увеличить максимальную скорость на 25-28 км/ч, а если обеспечить уборку хвостового колеса и полное закрытие куполов шасси, то - на 33-38 км/ч.

По рекомендациям ЦАГИ в ЛИИ НКАП был переоборудован и в августе-сентябре 1942 г. прошел летные испытания Як-1 № 0868 с мотором М-105ПФ. В его конструкцию, чтобы улучшить работу системы охлаждения воды и масла и увеличить максимальную скорость, были внесены следующие изменения.

1. По водорадиатору:

а) изменен профиль верхней передней стенки входной части туннеля;

б) увеличен ход регулирующей заслонки на 50 мм (до 350 мм);

в) произведена герметизация туннеля.

2. По маслорадиатору:

а) уменьшена на 40 % площадь входной части туннеля и сам туннель удлинен до 225 мм;

б) удлинена выходная часть туннеля до 410 мм, а профиль ее верхней стенки выполнен скругленным;

в) увеличен ход регулирующей заслонки на 80 мм (до 340 мм);

г) произведена герметизация туннеля.

3. Изменена форма сечения и расположение всасывающего патрубка нагнетателя.

4. Установлены обтекатели на выхлопные патрубки на выход трубы продувки картера мотора и кронштейны управления элеронами.

5. Установлен обтекатель-козырек на сдвижную часть фонаря кабины.

6. Произведена герметизация фюзеляжа (загерметизирована противопожарная перегородка, установлены фанерная перегородка за бронеспинкой и матерчатая за водорадиа- тором).

7. Установлен обтекатель входного отверстия кожухов пулеметов и заделаны патрубки для отвода пороховых газов.

По результатам испытаний внесенные в конструкцию изменения дали прирост скорости на 23 км/ч (у машины № 0868 на высоте 3500 м скорость стала 594 км/ч, а у серийного Як-I на высоте 3650 м - 571 км/ч). Скороподъемность осталась без изменений. Увеличение скорости можно было считать гарантированным, поскольку на испытания Як-1 № 0868 поступил после эксплуатации в части, где аэродинамические формы подверглись ухудшению за счет нарушения лакокрасочного покрытия, вмятин в металлических деталях, плохой подгонки лючков и зализов. После осуществления уборки хвостового колеса, полного закрытия ниш шасси щитками и улучшения отделки поверхностей самолета удалось достичь скорости 612 км/ч на высоте 3700 м. Квинтэссенцией всех работ по улучшению Як-1 в 1942 г. стал Як-1б (12048).

20 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2066 О вооружении самолетов ЛаГГ-3 и Як-7 пушками калибра 37 мм. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 45, лл. 121 (11012).

20 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2066 О вооружении самолетов ЛаГГ-3 и Як-7 пушками калибра 37 мм

1. Обязать Наркомавиапром т.Шахурина, директора завода № 21 т.Гостинцева и директора завода 153 т.Романова и главных конструкторов т.т.Яковлева и Лавочкина:

а) выпустить с завода № 21 к 15 августа 20 самолетов и к 1 сентября 1942 г. следующие 20 самолетов Лагг-3 с вооружением - одна пушка калиьра 37 мм с боезапасом в 20 снарядов и один пулемет БС:

б) выпустить с завода 153 к 5 сентября 1942 года 20 самолетов Як-7 с вооружением - одна пушка калибра 37 мм с боезапасом в 20 снарядов и один пулемет БС.

2. Поручить т.т.Яковлеву и Лавочкину совместно с т.Шпитальным проверить возможность размещения на самолетах Як-7 и Лагг-3 боекомплекта для пушки 37 мм в 30 снарядов вместо 20 и результаты этой работы доложить ГОКО не позднее 5 августа 1942 г.

3. Обязать командующего ВВС Красно» Армии т.Новикова сформировать три истребительных полка на самолетах Лагг-3 и Як-7, вооруженных 37 мм пушкой и пулеметом БС, в следующие сроки:

один полк Лагг-3 - к 20 августа 1942 г.

один полк Лагг-3 - к 5 сентября 1942г.

один полк Як-7 - к 10 сентября 1942 г. (19347).

20 июля 1942 вышло постановления ГКО N ГОКО 2066сс "О вооружении самолетов ЛаГГ-3 и Як-7 пушками калибра 37 мм" (1567,63).

20 июля 1942 вышел приказ НКАП N 548с в целях обеспечения отработки гусеничного шасси к самолету ПС-84 и проверки его эксплуатационных качеств:

1. Директору завода 84 А.М.Ярунину и нач. КО И.П.Мосолову изготовить и передать на летные испытания к 15 октября с.г. три комплекта гусеничного шасси для самолета ПС-84 с введением всех улучшений, вытекающих из результатов предварительных испытаний гусениц, проведенных в 1941 (1568,78).

20 июля 1942 вышел приказ НКАП N 543с в соответствии с постановлением Военного Совета ВДВ от 23 апреля 1942:

1. По планеру Г-11 конструкции Грибовского:

1. Производство учебных планеров и планеров парашютной подготовки Г-11 сосредоточить на завода 471

б) обеспечить изготовление и сдачу в счет программы 3 кв.:

в августе учебных планеров - 10 и планеров парашютной подготовки - 12, в сентябре - 10 и 13

2. По планеру А-7 О.К.А.

1. Производство учебных планеров сосредоточить на заводе 445

2. Директору завода 445 Петровскому обеспечить выпуск в июле 10, в августе - 16, в сентябре - 7 (1568,15).

20 июля 1942 вышел приказ НКАП N 550с согласно решения Военсовета ВВС от 4 мая 1942 по изготовлению учебно-штурманских планеров:

1. ГК и директору завода 471 Грибовскому оборудовать для обучения летного состава ВВС два серийных планера Г-11 под учебно-штурманский вариант, согласно ТТТ ВВС

Срок изготовления и сдачи на летные испытания 2-х УТП установить 15 августа 1942

2. Директору завода 241 Рафаэлянц оборудовать по чертежам О.К.А. для обучения летного состава ВВС два серийных А-7 под учебно-штурманский вариант, согласно ТТТ ВВС

Срок изготовления и сдачи на летные испытания 2-х УТП установить 15 августа 1942 (1568,97).

20 июля 1942 г. вышла директива ВВС № 340097, которая потребовала подготовить звено автожиров из двух машин для формирования 36-й отдельной корректировочной эскадрильи на Калининском фронте. Но в тот же день одна из них потерпела аварию, так как при взлете обороты ротора не нарастали и она не набирала высоту. Военные связывали аварии с увеличением веса и аэродинамического сопротивления отремонтированных автожиров (10224,56).

20 июля 1942 г. один автожир потерпел аварию на станции Ухтомская, на ликвидацию которой понадобилось 6 дней. 26 июля подполковник Кошиц провел дополнительные контрольные испытания имеющихся двух машин. По его мнению, к полноценным полетам годился только один экземпляр. В результате, 30 июля последовало решение ВВС о прекращении формирования автожир- ного соединения по причине отсутствия исправных летательных аппаратов. Все это свидетельствовало, что карьера автожира А-7 закончилась.

Последние события в судьбе А-7 практически совпали с последовавшим письмом генерал-полковника Воронова на имя заместителя наркома авиапромышленности Яковлева. В своем письме Воронов обвинял главного конструктора Камова в выпуске недоброкачественной техники и требовал предать его суду. В прилагавшейся справке указывалось, что автожир А-7 доводился в течение восьми лет, однако так и не достиг уровня запланированных характеристик. Далее утверждалось, что за время пребывания на фронте эскадрилья автожиров не выполнила ни одного боевого вылета.

Было очевидно, что указанное послание заместителя наркома обороны Воронова не было лишено неточностей и даже отрицало объективные факты. В указанных обстоятельствах Яковлев вступился за Камова, мотивируя все неудачи сложностью и новизной дела. В ответном письме Воронову и в прокуратуру Яковлев оценил обвинение как необоснованное, чем спас Камова от крупных неприятностей. Однако работы по автожирам с этого момента в Советском Союзе окончательно прекратили. Завод в Билимбае перепрофилировали для ремонта поврежденной техники и выпуска необходимой для фронта продукции (20361).

20 июля 1942 года на основании приказа НКАП № 546с и 24 июня 1942 года на основании приказа НКАП № 464с во исполнение Постановления Правительства от 14 июня 1942 года из фронтовых мастерских по ремонту авиационных радиаторов был организовани завод № 124. Фронтовые мастерские были созданы на базе промплощадей бывш. завода № 34, эвакуированного на основании приказа НКАП № 1057сс от 10 октября 1941 года в Троицк (9433).

20 июля 1942 вышел приказ НКАП N 546с в дополнение к приказу N 464с от 24 июня 1942 в целях быстрейшего восстановления завода по производству радиаторов на площадях бывшего завода 34 (1568,48).

Вновь организованному з-ду на площадях бывшего з-да 34 присвоить № 124 и впредь именовать ГСЗ № 124”, подчинив 2 ГУ.

Шахурин (1568, 48).

20 июля 1942 года Приказом № 546с вновь организованному заводу на площадях бывш. завода № 34 был присвоен № 124 и впредь именовался заводом № 124 НКАП (9434).

20 июля 1942 г. Отчет по испыт. винта Винт Ротол.

| Винт Ротол. Производства фирмы Ротол. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип винта | гидравлическ. автомат | Предназначен для установки на самолетах | Харрикейн-II с мот. "Мерлин" ХХ |
| Схема действия | двухсторонняя |  |  |
| Число лопастей | 3 |  |  |
| Материал лопастей | дерево |  |  |
| Диаметр винта (м) | 3,43 |  |  |
| Максимальная ширина лопасти (мм) | 320 |  |  |
| Относительная толщина лопасти на 0,9 r (%) | 9,7 |  |  |
| Профиль сечения лопасти | Clark-Y |  |  |
| Диапазон поворота лопастей (град.) | 35 |  |  |
| Минимальный установочный угол лопастей (град.) | - |  |  |
| Вес лопасти (кг) | - |  |  |
| Вес винта (кг) | 134 |  |  |
| Номинальное число оборотов мотора (об/мин) | 2850 |  |  |
| Редукция мотора | 0,42 |  |  |
| Направление вращения винта | правое | Состояние винта | Находится в эксплоатации на самолетах Харрикейн-II. |
| Тип регулятора оборотов | Ротол |  |  |
| Носок вала редуктора мотора | SAE-50 |  |  |
|  |  | Источник сведений: Отчет по испыт. винта от 20.7.42 г. |  |

(12227).

20 июля 1942 г. Отчет по испыт. винта Винт ВИШ-61ИФ

| Винт ВИШ-61ИФ. Производство завода № 28. Конструктор Кузьмин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип винта | гидравлическ. автомат | Предназначен для установки на самолетах | Ил-4 с 2М-88Б |
| Схема действия | обратная |  |  |
| Число лопастей | 3 |  |  |
| Материал лопастей | дюраль |  |  |
| Диаметр винта (м) | 3,5 |  |  |
| Максимальная ширина лопасти (мм) | 292 |  |  |
| Относительная толщина лопасти на 0,9 r (%) | 5,0 |  |  |
| Профиль сечения лопасти | Ф |  |  |
| Диапазон поворота лопастей (град.) | 35 |  |  |
| Минимальный установочный угол лопастей (град.) | 17 |  |  |
| Вес лопасти (кг) | 28 |  |  |
| Вес винта (кг) | 155 |  |  |
| Номинальное число оборотов мотора (об/мин) | 2375 |  |  |
| Редукция мотора | 0,666 |  |  |
| Направление вращения винта | левое | Состояние винта | Винт испытания прошел удовлетворительно в 1942 году Находится в эксплоатации и в серийном производстве. |
| Тип регулятора оборотов | Р-7 |  |  |
| Носок вала редуктора мотора | SAF |  |  |
|  |  | Источник сведений: Отчет по испыт. винта от 20.7.42 г. |  |

(12227).

20 июля 1942 г. Отчет по испыт. винта Винт ВИШ-61В.

| Винт ВИШ-61В. Производство завода № 28. Конструктор Кузьмин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип винта | гидравлическ. автомат | Предназначен для установки на самолетах | Пе-8 с 4АМ-35А |
| Схема действия | обратная |  |  |
| Число лопастей | 3 |  |  |
| Материал лопастей | дюраль |  |  |
| Диаметр винта (м) | 4,0 |  |  |
| Максимальная ширина лопасти (мм) | 296 |  |  |
| Относительная толщина лопасти на 0,9 r (%) | 7,0 |  |  |
| Профиль сечения лопасти | Ф |  |  |
| Диапазон поворота лопастей (град.) | 35 |  |  |
| Минимальный установочный угол лопастей (град.) | 26 |  |  |
| Вес лопасти (кг) | 34 |  |  |
| Вес винта (кг) | 175 |  |  |
| Номинальное число оборотов мотора (об/мин) | 2050 |  |  |
| Редукция мотора | 0,59 |  |  |
| Направление вращения винта | левое | Состояние винта | Винт испытания прошел удовлетворительно в 1942 году Находится в эксплоатации и в серийном производстве. |
| Тип регулятора оборотов | Р-7 |  |  |
| Носок вала редуктора мотора | № 7 |  |  |
|  |  | Источник сведений: Отчет по испыт. винта от 20.7.42 г. |  |

(12227).

20 июля 1942 г. снаряды М-28, созданные в осажденном Ленинграде сотрудниками НИА-Па на базе немецкой 28-см фугасной мины и тяжелого метательного прибора обр. 40, были впервые применены на фронте. М-28 был единственным советским турбореактивным снарядом, примененным в боевых условиях (15225).

Другие оборонные отрасли:

20 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2067 О разделении завода № 74. Наркомвооружения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 45, лл. 122 (11012).

20 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2068 О внедрении в производство нового метода получения синтетического толуола. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 45, лл. 123 (11012).

20 июля 1942 года Распоряжением ГКО от № 2067 и 21 июля 1942 года приказом НКВ № 375 из состава завода № 74 было выделено 11 цехов в самостоятельный завод с учетным № 622. В 1942-45 гг. завод специализировался на производстве в основном личного оружия для офицерского состава армии, а также противотанковых ружей ПТРС и ПТРД. В 1964 году объем оборонной продукции сократился на 64%, завод выпускал циферблатные весы, безмены, капканы, спортивные ружья.

Одновременно велась подготовка к освоению и массовому выпуску охотничьих ружей. В 1949 году завод выпускает первые модели охотничьих ружей (ИЖК и ИЖ-49). В 1964 году профиль завода определяют следующие производства:

Оружейно-стрелковое производство.

Производство двигателей мотоцикла Иж-Юритер.

Производство по выпуску управляемых ракетных снарядов.

Стальное литье по выплавляемым моделям (10262).

20 июля 1942 г. основан Ижевский механический завод для производства боевого стрелкового оружия. С 10.1944 г. началось строительство новых цехов для народнохозяйственной продукции. В 1949 г. создается производство по выпуску спортивно-охотничьего оружия. В 1951 г. впервые в стране создается крупносерийное производство точного стального литья, в том же году создается производство по выпуску горно-шахтного оборудования.

С 1958 г.- производство ракетной техники и электронных систем управления (ПТУР, ПЗРК). Создана ракета-мишень МС-8-ИЦ для Су-9 (1965 г.).

С 1960 г.- производство двигателей для мотоциклов "Иж-Юпитер" (выпущено более 5 млн. штук). В 1965 г. построен новый производственный корпус по изготовлению заднего моста и карданного вала автомобилей "Москвич".

С 1970 г.- производство печатных плат, с 1990 г.- производство изделий микроэлектроники. На базе контрольно-испытательной станции завода открыт "Государственный центр по испытанию огнестрельного оружия".

Производство спортивно-охотничьего, пневматического и служебного оружия; ручного электроинструмента; оборудования для добычи нефти; точного стального литья, штампов, пресс-форм; упаковки жидких и сыпучих продуктов; компрессоры для большегрузных автомобилей, карданные валы для автомобилей "Ода", "Жигули" и др. (2004 г.).

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий.

Работали: (1979 г.-)- В. Загребин (ИЖ-43, МР-233), (1970-е-2002 г.-)- В. Чебуков (ИЖ-40, ИЖ-53, МР-513М), (1980 г.-)- В. Черепанов (ИЖ-46, ИЖ-67, ИЖ-671, МР-654К, МР-661К), (1990-е)- В.А. Ярыгин (конструктор пистолетов), (1996 г.-)- К. Евсеев (МР-151, МР-153), (1997 г.-)- А. Калугин (МР-153), (-2001 г.)- В. Чемовский (МР-512, МР-513М), (2002 г.)- М.Е. Драгунов (конструктор), (2002 г.)- Е. Попович (ИЖ-94 "Экспресс" (МР-251), МР-221 "Артемида", ИЖ-27М12), (2002 г.)- С. Гуляев (MP-461 "Стражник").

Гендиректор (25.12.2002-2003 г.-)- Н.П. Парфенов.

1-й зам. гендиректора по финансам, экономике и управлению (2000 г.-)- Н.П. Парфенов. Зам. гендиректора по экономическим вопросам (1995 г.-)- В.П. Парфенов.

Гл. конструктор по спортивно-охотничьему оружию (2002 г.)- А.У. Дорф. Начальник КБ (2002 г.)- В. Шилов.

Производство: (ВОВ): противотанковые ружья Дегтярева, Симонова, пистолет ТТ (-1953), револьвер «Наган»; пистолеты: ПМ (1949-2002-), ПММ; (2002): пистолет Ярыгина, ИЖ-71, ИЖ-34М, ИЖ-35М, МР-448 «Скиф», «Байкал-442», ПСМ, МЦМ, МР-446 «Викинг», МР-451, MP-461 "Стражник"; газовые пистолеты (2002): ИЖ-77, ИЖ-78, ИЖ-79; газобаллонные пистолеты: МР-654К, МР-651, МР-661К "Дрозд" (2002); револьвер сигнальный РС-31 (2002); ружья: (2002): ИЖ-18М, ИЖ-27 "СПОРТИНГ", ИЖ-27М 12, ИЖ-39, ИЖ-43, ИЖ-81, «ИЖ-94 «Экспресс», МР-131К, МР-133, МР-213, МР-233, МР-153; пневматическая винтовка МР-513М (2002); УРВВ: К-8М, К-98, К-5М, К-40, Р-60; ПТУР: «Штурм-В», «Вихрь»; электрокардиостимулятор ЭКС-501 (1990-), физиотерапевтический прибор "Уро-Биофон".

Завод № 622, Ижевский механический завод, ФГУП «Ижевский механический завод» РАВ

426063 Удмуртия г. Ижевск, ул. Промышленная, 8 тел. 76-44-33 www.baikalinc.ru

ОКБ "Вектор"

Начальник/ гл. конструктор – Н.П. Парфенов (был на протяжении 14 лет) (10776).

20 июля 1942 г. был основан Ижевский механический завод (завод № 622 НКВ) (Завод № 622 НКВ, Ижевский механический завод, ФГУП «Ижевский механический завод» РАВ /Удмуртия 426063 г. Ижевск ул. Промышленная, 8 тел. 78-70-04/) для производства боевого стрелкового оружия. С 10.1944 г. началось строительство новых цехов для народнохозяйственной продукции. В 1949 г. создается производство по выпуску спортивно-охотничьего оружия. В 1951 г. впервые в стране создается крупносерийное производство точного стального литья, в том же году создается производство по выпуску горношахтного оборудования.

В 1944 г. разработан первый серийный отечественный пневматический пистолет СПП (ИЖ-45) по образцу немецкого EM-GE "Zenit".4

С 1958 г. на заводе освоено производство ракетной техники и электронных систем управления (ПТУР, ПЗРК, УРВВ). Создана ракета-мишень МС-8-ИЦ для Су-9 (1965 г.).

С 1960 г. - производство двигателей для мотоциклов «Иж-Юпитер» (выпущено более 5 млн. штук). В 1965 г. построен новый производственный корпус по изготовлению заднего моста и карданного вала автомобилей «Москвич».

С 1970 г. - производство печатных плат, с 1990 г. - производство изделий микроэлектроники. На базе контрольно-испытательной станции завода открыт «Государственный центр по испытанию огнестрельного оружия».

В советское время- крупнейший в мире производитель спортивно-охотничьего оружия (680 тыс. стволов в год).

Производство (2004 г.) спортивно-охотничьего, пневматического и служебного оружия; ручного электроинструмента; оборудования для добычи нефти; точного стального литья, штампов, пресс-форм; упаковки жидких и сыпучих продуктов; компрессоры для большегрузных автомобилей, карданные валы для автомобилей «Ода», «Жигули».

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий.

Гендиректор (25.12.2002-2003 г.-)- Н.П. Парфенов.

1-й зам. гендиректора по финансам, экономике и управлению (2000 г.-)- Н.П. Парфенов. Зам. гендиректора по экономическим вопросам (1995 г.-)- В.П. Парфенов.

Гл. инженер (1960-66 г.)- В. Г. Садовников.

Гл. конструктор по спортивно-охотничьему оружию (2002 г.)- А.У. Дорф.

Начальник КБ (2002 г.)- В. Шилов.

Руководитель конструкторской группы: (-1978-90-е)- В. Ярыгин (ИЖ-35, 6П35, МР-446).

Производство: (ВОВ): противотанковые ружья Дегтярева, Симонова, пистолет ТТ (1942-53), револьвер «Наган»; пистолеты: ПМ (1949-2002-), ПММ ИЖ-71, ИЖ-34М, ИЖ-35 (1978-), ИЖ-35М (1986-2002-), МР-448 «Скиф», «Байкал-442», ПСМ, МЦМ, 6П35 «Грач» (2000), МР-446 «Викинг», МР-451, МР-461 «Стражник» (2002); газовые пистолеты (2002): ИЖ-77, ИЖ-78, ИЖ-79; газобаллонные пистолеты: МР-654К, МР-651, МР-661К «Дрозд» (2002); револьвер сигнальный РС-31 (2002); ружья: ЗК, ИЖ-49 (1950-е), (2002): ИЖ-18М, ИЖ-27 «СТОРТИНГ», ИЖ-27М 12, ИЖ-39, ИЖ-43, ИЖ-81, «ИЖ-94 «Экспресс», МР-131К, МР-133, МР-213, МР-233, МР-153; пневматические: пистолет СПП (ИЖ-45, 1944-47)- 54.890, винтовки ПСР (-1948), МР-513М (2002); УРВБ: К-8М, К-98, К-5М, К-40, Р-60; ПТУР: «Штурм-В», «Вихрь»;58

электрокардиостимулятор ЭКС-501 (1990-), физиотерапевтический прибор «Уро-Биофон»; ручной электроинструмент: дрели, перфораторы, лобзики, шлифовальные машины, пилы, рубанки (1994) (11982).

20 июля в 1942 году для производства боевого стрелкового оружия основано ФГУП "Ижевский механический завод". Первыми выпускаемыми изделиями стали противотанковые ружья известных советских оружейников В.А.Дегтярева и С.Г.Симонова, автоматический пистолет Ф.В.Токарева «ТТ». За годы войны было выпущено более 130 тысяч противотанковых ружей, 1,3 миллиона пистолетов и револьверов, 250 тысяч осветительных пистолетов и других видов военной техники. С октября 1944 года на заводе строятся новые цехи, выпускающие продукцию для восстановления народного хозяйства. В 1949 году создается производство по выпуску спортивно-охотничьего оружия. Начато изготовление всемирно известного пистолета Макарова. В 1951 году впервые в стране создается крупносерийное производство точного стального литья по изготовлению заготовок для многих отраслей народного хозяйства. Тогда же создается производство по серийному выпуску горно-шахтного оборудования: пневмоперфораторы, пневмотрамбовки и пневмопистолеты. На сегодняшний день освоено более 100 базовых моделей охотничьих ружей, спортивных и пневматических винтовок и пистолетов. Всего выпущено около 17 милионов штук. В 1953 году прекращается производство пистолета «ТТ» и разворачивается серийное производство армейского пистолета Макарова (ПМ), и сегодня популярен во многих странах мира. Начиная с 1958 года, создаются наукоемкие производства по выпуску ракетной техники и электронных систем управления (противотанковые управляемые снаряды и ракеты, переносные зенитные комплексы и др.). В 1960 году организовано производство по выпуску двухцилиндровых двигателей для мотоциклов "Иж-Юпитер". За все время выпущено более 5 милионов штук. Двигатель с водяным охлаждением, последняя модель, в 1993 году прошел успешное испытание в мотопробеге Ижевск-Кейптаун по дорогам Африки. С 1965 года в связи со строительством автомобильного завода по выпуску малолитражных легковых автомобилей "Москвич", на предприятии организовано производство по изготовлению заднего моста и карданного вала автомобиля. Был построен новый производственный корпус. Сегодня производство выпускает компрессоры для обеспечения питания сжатым воздухом тормозных систем большегрузных автомобилей, несколько моделей карданных валов для легковых автомобилей "Ода", "Жигули" и др. В 1980 году на заводе разрабатывается и утверждается программа комплексно–целевого развития, включающая развитие и совершенствование производственно-технического потенциала, автоматизированной системы управления предприятием, социальное развитие коллектива. С 1990 года начинает выполняться программа "Развитие предприятия в рамках конверсии оборонной техники". Организуются комплексно-механизированные цехи по производству электробытовой техники, оборудования для агропромышленного комплекса, подвергаются реконструкции существующие. Осваивается выпуск фасовочного оборудования для упаковки жидких и сыпучих продуктов. Количество модификаций боевого, служебного и гражданского оружия увеличивается почти в 2 раза. Новинки ежегодно демонстрируются на международных ружейных выставках в США, Германии, Аргентине, ОАЭ, ЮАР и других государствах. Для выхода на мировые рынки создается внешнеторговая фирма "Байкал". Увеличивается объем продаж в разных странах мира. На базе контрольно-испытательной станции завода открыт "Государственный центр по испытанию огнестрельного оружия". С 1994 года предприятие выпускает ручной электроинструмент: перфораторы, электродрели, ленточно-шлифовальные машины, электрорубанки, дисковые пилы и др. Широкий перечень выполняемых ими работ позволяют использовать его как при слесарно-ремонтных работах, так и при строительстве. С 2001 года новые модели электроинструмента демонстрируются на международной выставке металлоизделий "IHF" в городе Кельн, Германия. На предприятии разработаны и выпускаются 6 моделей универсальных кухонных машин и более 20 типов насадок к ним. Используя опыт выпуска гироскопов для оборонной техники, с 1997 года начинается выпуск гироскопического инклинометра для нефтегазовой промышленности. Также для нефтегазовой промышленности изготавливается установка плунжерного газлифта, предназначенная для подъема нефти и газового конденсата. В России производится впервые и позволяет заменить импортные аналоги. За разработку и постановку на серийное производство новых моделей гражданского и служебного оружия присуждались премии Совета Министров СССР и Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Многие специалисты удостоены высоких званий "Заслуженный конструктор Российской Федерации", "Заслуженный конструктор Удмуртской Республики", "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации" и "Заслуженный машиностроитель Удмуртской Республики". Их самые последние работы – это новые модели помповых и самозарядныхружей, серии комбинированных охотничьих ружей и служебного оружия (14958).

20 июля 1942 года на предложение завода №8 последовал ответ. Проект признали нецелесообразным и порекомендовали предварительно согласовывать с ГАУ КА подобные идеи, чтобы не тратить время. Дело в том, что первоначально в адрес Артиллерийского комитета ГАУ КА пришел проект не самоходной установки, а танка. Вместо САУ на базе Т-34 под руководством Петрова спроектировали артиллерийский танк, оснащенный гаубицей У-11. Переработанная для Т-34 система носила индекс У-22. Под неё КБ завода №183 проработало проект танка с несколько измененной башней. К слову, У-22 и Т-34 с этим орудием некоторые исследователи ошибочно приняли за самоходную установку, хотя это именно танк. Проект У-22 был создан в инициативном порядке и не вызвал одобрения у Арткома ГАУ.

После неудачи с артиллерийским танком КБ завода №8 сконцентрировалось на самоходной установке. Точнее, на установках. Считая, что вариант с У-11 будет выглядеть более рационально, Петров отдал приоритет именно этому варианту, который получил обозначение ЗИК-10. Общая концепция самоходной установки сводилась к максимально возможному невмешательству в конструкцию Т-34. В этом смысле проект чем-то напоминал штурмовой танк КВ-7, который создавался с минимальными вмешательствами в конструкцию КВ-1.

Требования минимального вмешательства в конструкцию базовой машины исходили от военных и в случае с самоходными установками часто приводили к ряду проблем. В случае с ЗИК-10 КБ завода №8 все же допустило некоторые вольности. Например, ширину боевого отделения удалось увеличить за счет меньшего угла наклона бортов рубки. Внутри была размещена установка У-11, которую поставили на рамке. Такое решение позволило обойтись без громоздкой тумбы и сделать боевое отделение более просторным.

Следуя требованиям минимального внесения изменений в конструкцию Т-34, сотрудники КБ завода №8 во многом оказались его заложниками. Хотя в целом эти требования были выполнены, именно они создали ряд проблем. Например, из-за них носовая часть машины получила своеобразную «ступеньку», причем верхняя ее часть имела угол наклона всего 15 градусов. С точки зрения снарядостойкости решение весьма спорное. Не менее спорно выглядели и люки в бортах рубки. Кроме того, у рубки отсутствовала крыша, что облегчало вентиляцию, но при этом создавало массу потенциальных проблем.

Боекомплект САУ оказался маловат – всего 32 выстрела.

Похожие проблемы имел и второй проект КБ завода №8, получивший обозначение ЗИК-11. В отличие от ЗИК-10, здесь использовалась 122-мм гаубица М-30, как и было установлено тактико-техническими требованиями. Артиллерийская система практически не менялась по сравнению с серийной М-30. Откатные механизмы прикрывались массивной бронировкой, имелись новый механизм крепления по-походному и нижний станок с большим процентом использования деталей от М-30.

Как ни странно, с правого борта на ЗИК-11 места стало больше. Тем не менее, существовал высокий риск получить травму при стрельбе – ограждения у гаубицы не было

Несмотря на то, что тумбу все же пришлось делать, она получилась менее массивной, чем у StuG III и СГ-122. Стремление максимально унифицировать орудие ЗИК-10 и М-30 лишило систему ограждения. В боевой обстановке это было чревато несчастными случаями.

Конструкция рубки в многом повторяла ту, что КБ завода №8 спроектировало для ЗИК-10. Вместе с тем, рубка ЗИК-11 получилась более рациональной. «Ступенька» в лобовой части имела здесь больший угол наклона. Боекомплект и укладки остались от ЗИК-10, но при этом размещались более рационально. Общая высота машины оказалась меньше – 2100 мм против 2270 мм у ЗИК-10. Кроме того, проем в крыше оказался меньшим.

Оба проекта были представлены в Технический совет Народного комиссариата вооружения (НКВ), который, по вполне объективным причинам, выбрал ЗИК-11. Тем не менее, и эта машина вызвала ряд вопросов. Техсовет НКВ составил список замечаний и исправлений, которые требовалось внести в машину до начала ее изготовления в металле. Но до этого этапа дело, впрочем, так и не дошло. На тот момент возглавляемое Петровым конструкторское бюро работало сразу над четырьмя самоходными установками. Больший прогресс оказался по тяжелой САУ ЗИК-20, которую в итоге довели до состояния полноразмерного макета. Что же касается ЗИК-11, то эту машину ждала совсем другая судьба (17679).

20 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2082 Об обеспечении ж.-д. транспорта рельсами путем замены на второстепенных линиях рельсов тяжелых типов легкими и разборки малодеятельных линий. (7045, 52-53,54-55).

20 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2065 О форсировании строительства железной дороги Саратов-Сталинград. (7044, 120-120об.).

20 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2071 Об эвакуации металлорежущего и металлодавящего оборудования с предприятий г. Ленинграда. (7044, 130-132,133-165).

20 июля 1942 года постановлением ГКО за № 2067 был основан завод № 622 НКВ (9265).

Армия:

20 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 20 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

В районе Воронежа наши части ведут упорную борьбу с перешедшим к обороне противником. Бой в одном населённом пункте, длившийся весь день, закончился победой наших пехотинцев и танкистов. На улицах села немцы потеряли только убитыми 1.500 солдат и офицеров. Дополнительно захвачены 5 орудий, две миномётные батареи. 24 пулемёта и склад с боеприпасами. На одном из участков гитлеровцы предприняли танковую контратаку. Наши артиллеристы и бронебойщики открыли огонь и подбили 7 немецких машин. Затем ударили с фланга наши тяжёлые танки. Потеряв ещё 12 танков, немцы отступили. На другом участке батальон немецкой пехоты пошёл в «психическую» атаку. Гитлеровцы шли в атаку пьяными. Огнём нашей артиллерии, миномётов и пулемётов почти все наступавшие немцы были уничтожены.

Южнее Миллерова наши войска вели ожесточённые оборонительные бои с наступающими немецко-фашистскими войсками. На одном из участков гитлеровцы вклинились в боевые порядки наших частей. Ударами с флангов наши войска ликвидировали попытку противника прорвать нашу оборону. В этом бою фашисты потеряли свыше 1.200 человек убитыми, 15 танков, 10 орудий и 60 пулемётов. На другом участке наши войска под давлением численно превосходящих сил противника отошли на новые позиции.

На Калининском фронте происходили столкновения с небольшими отрядами противника. Немецкая пехота силою до батальона атаковала подразделение старшего лейтенанта Махоркина. Наши бойцы огнём пехотного оружия отбили эту атаку. Гитлеровцы отступили, оставив на поле боя 80 убитых солдат и офицеров. Артиллеристы части, где командиром тов. Соколов, уничтожили миномётную батарею, орудие и рассеяли роту пехоты противника.

Красноармейца тов. Шестакова, направлявшегося с донесением на командный пункт, окружили шесть немецких солдат. Отважный боец из винтовки уничтожил всех шестерых гитлеровцев и своевременно доставил донесение командиру.

Отряд калининских партизан под руководством тов. Р. совершил ночной налёт на немецкий гарнизон в одном населённом пункте. Партизаны сняли часовых и по сигналу командира ворвались в дома, в которых разместились гитлеровцы. В рукопашной схватке партизаны истребили 85 немецких солдат и 8 офицеров.

На одном из участков Волховского фронта на сторону Красной Армии перешла группа поляков — солдат немецкой армии. Один из них — солдат 269 немецкой пехотной дивизии Вацлав М. рассказал: «Немецкие оккупанты ограбили Польшу, разорили население и расстреляли сотни тысяч жителей. Хозяйство моих родителей оккупационные власти отдали немецкому штурмовику. Отец и мать работают у него батраками. Многих крестьян немцы угнали неизвестно куда. За малейшее выражение недовольства поляков заключают в тюрьмы или расстреливают. Весной этого года немецкие власти призвали в армию поляков нескольких возрастов. Однако все, кто любит родину, не будут воевать против русских. Мы знаем, где наши враги и где наши друзья, и поэтому перешли на сторону Красной Армии».

Госпитали Норвегии переполнены ранеными немецкими солдатами, прибывающими с советско-германского фронта. Немецкие власти заняли под лазареты все больницы,школы и многие частные дома. Отсутствие медицинского персонала и медикаментов вызывает чрезвычайно высокую смертность раненых. В некоторых госпиталях Осло умирает до 70 процентов раненых солдат.» (14958).

20 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 20 июля наши войска вели бои в районе Воронежа и юго-восточнее города Ворошиловграда.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 19 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 40 немецких танков, 85 автомашин с войсками и грузами, 15 повозок, взорвано 8 складов с боеприпасами и 5 складов с горючим, подавлен огонь 8 батарей полевой и зенитной артиллерии, повреждён транспорт, рассеяно и частью уничтожено до четырёх рот пехоты противника.

В районе Воронежа наши войска продолжают наносить удары по немецко-фашистским войскам. Наши части заняли несколько переправ через реку Дон. Авиация активно поддерживала наземные войска и бомбила вражеские позиции. Противник упорно обороняется, сооружает минные поля и лихорадочно строит укрепления. На одном из участков наша часть в течение дня вела бои с противником и несколько потеснила его. Получив подкрепление и стремясь вернуть потерянные позиции, немцы предприняли атаку при поддержке танков. Наши бойцы встретили атакующих метким ружейно-пулемётным и миномётным огнём, а затем перешли в контратаку и опрокинули гитлеровцев. В этом бою противник потерял свыше 700 солдат и офицеров, 13 танков, 5 орудий, 18 пулемётов и 10 миномётов.

Юго-восточнее Ворошиловграда наши войска вели упорные оборонительные бои. Советские бомбардировщики и штурмовики наносили удары по танкам, мотомехчастям и пехоте противника. Только на отдельных участках за два дня уничтожено 39 немецких танков, 95 автомашин с войсками и грузами, 10 автоцистерн с горючим, подавлен огонь 10 зенитно-пулемётных точек. Наши лётчики сбили в воздушных бояхи уничтожили на аэродромах 10 самолётов противника.

Геройский подвиг совершил экипаж самолёта под командованием лётчика-сержанта Дивиченко. При бомбардировке вражеского аэродрома советский самолёт был подожжён огнём зенитной артиллерии и истребителя противника. Объятый пламенем, самолёт с бреющего полёта продолжал уничтожать немецкие самолёты, находившиеся на аэродроме. Когда были израсходованы все боеприпасы и стало ясно, что спасти самолёт уже нельзя, тов. Дивиченко принял решение нанести врагу последний удар и направил машину на колонну автоцистерн с горючим. Лётчики, участвовавшие в этом налёте, видели, как поднялись огромные клубы дыма и огня горящих автоцистерн. Смертью храбрых погибли сталинские соколы — сержант Дивиченко, штурман Журавлёв, стрелок-радист Мысиков и воздушный стрелок Ешов. Советский народ всегда будет помнить героев-лётчиков, до последней минуты своей жизни боровшихся за Родину.

На одном из, участков Северо-Западного фронта полк пехоты противника атаковал передний край нашей обороны. Наши бойцы, отбив атаку немцев, на их плечах ворвались в район обороны противника, овладели 20 ДЗОТами и высотой, имеющей важное значение. Позднее гитлеровцы пытались восстановить положение, предприняли несколько контратак, но каждый раз, понеся большие потери, откатывались назад. На этом участке фронта противник потерял только убитыми более 200 солдат и офицеров.

На Калининском фронте продолжались бои местного значения. Наши бойцы беспокоят немцев непрерывными налётами и истребляют их живую силу. Подразделение тов. Головарёва проникло в расположение противника и уничтожило 35 гитлеровцев. Гвардии красноармеец Черешнев вывел из строя 7 гитлеровцев.

Партизанский отряд тов. С, действующий в одном из оккупированных немцами районов Сумской области, три дня вёл бой с крупной карательной экспедицией противника. Партизаны разгромили гитлеровцев и захватили бронемашину, 5 станковых пулемётов, 14 автоматов, 48 винтовок, боеприпасы и другое военное имущество. Немецко-фашистские оккупанты потеряли убитыми и ранеными 175 солдат и офицеров.

Немецкий солдат Франц Бригнер, находившийся в резервном госпитале в Пудевице, писал недавно ефрейтору Стефану Шванду: «...Из нашего взвода, насчитывавшего 28 человек, уцелело только 5. Я был ранен, но могу считать себя счастливым, так какостался в живых. Скоро вернусь в Вельс и постараюсь остаться на родине, потому что нет ничего хуже, чем воевать с русскими. Здесь в госпитале я видел очень много страшного. Такая уйма калек!»

Гитлеровские людоеды истребляют мирное население оккупированных советских районов. В местечке Акимовка, Запорожской области, немцы согнали на площадь 110 женщин, детей, стариков и расстреляли их. В этом же местечке один эсэсовец вырвал из рук матери трёхлетнего мальчика, отрубил ему руки и ноги, а потом заколол штыком.» (14958).

Ночью 20 июня 1942 г. при посадке в Севастополе в бухте Казачей зацепил крылом воду и разбился ГСТ капитана Ивана Ивановича Липницкого, заместителя командира 80-й эскадрильи по летной подготовке и воздушному бою. Три члена экипажа были тяжело ранены.

В ту же ночь в Геленджикской бухте, стартуя для удара по немецким войскам, штурмующим Севастополь, потерпела катастрофу летающая лодка, пилотируемая командиром 80-й отдельной эскадрильи капитаном Иваном Трофимовичем Чебаником. Вместе с ним погибли второй пилот старший сержант Ковун Александр Сергеевич, стрелок-радист старший сержант Леонов Николай Владимирович, воздушный стрелок младший сержант Псарев Егор Максимович, старший бортовой механик старшина Борисенко Петр Ильич. Получил ушибы, но был спасен штурман капитан Николай Александрович Сучков (19852).

20 июля 1942 И.В.С. звонил в Сталинград и сказал, что пора перестать думать об отступлении (2070,73).

20 июля 1942 директивой Сталина в Сталинграде была запрещена эвакуация на восточный берег Волги 450 тыс. сталинградцев, а так же 150тыс. беженцев, которые прибыли сюда в основном из Украины. Зато уже на третий день после получения директивы из города бешеными темпами начали переправлять в тыл заводское оборудование и имущество предприятий. На паромах и баржах через Волгу перевозились грузовики, трактора, комбайны и другая сельхозтехника, сотни тысяч голов скота. Вывозили даже заключенных из тюрем. Мирных же жителей к переправам не подпускали, им обещали, что город не сдадут. Впрочем, наиболее дальновидные граждане, чувствуя нарастающую опасность, все же покидали Сталинград по суше вместе со своими семьями, направляясь на север, в сторону Саратова, или на юго-восток, в Астрахань.

20 июля 1942 в город приходит копия постановления ГКО об отгрузке и вывозе из Сталинградской области запасов хлеба, в соответствии с которым было необходимо в течение месяца дополнительно отгрузить 540 тыс. т. В тот же день бюро обкома принимает постановление о практических мероприятиях по скорейшему сбору и вывозу всего лома цветных металлов с доставкой своим транспортом к железной дороге и пристаням. В зале заседаний Сталинградского горкома ВКП(б) в местном Кремле срочно собрался партийный актив города, в т.ч. представители предприятий, коммунальных служб, речного транспорта. Первый секретарь обкома Чуянов в нервозной обстановке сообщил присутствующим о полученных им указаниях из Москвы, суть которых состояла в следующем: покончить с эвакуационными настроениями, обеспечить бесперебойную работу промышленности, усилить ПВО. После этого по залу пронесся небольшой ропот негодования, ведь многие работники заводов уже паковали вещи в надежде на скорое решение об эвакуации из города, но вслух, естественно, никто не высказался. На партактиве также была обсуждена информация о состоянии с торговлей продуктами, обеспечением общественного порядка. Чуянов заявил, что обком располагает сведениями о заброске в районы области немецких агентов и диверсантов, задачей которых было вывести из строя важнейшие предприятия (11774).

20 июля 1942 в 221 дивизии произошел необычайный случаи. Сержант Дивиченко направил горящий бомбардировщик Boston A-20 на бензозаправщики, стоявшие на вражеском аэродроме. Но три члена экипажа из четырех остались живы: ударной волной их отбросило в овраг. Более того, они вернулись в полк. Сержант Дивиченко погиб позже, в декабре 1942 (3457,101).

20 июля 1942 в боях под Ленинградом л-ш БФ Е.Г.Новицкий был подбит и ранен ЗА. Истекая кровью - вернулся. Потерял глаз. Вернулся и летал с одним. Стал ГСС (438,851).

C 20 июля по 17 августа 1942 в 8ВА было направлено 23 ап, около 450 самолетов (340,93).

20 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2070 О сооружении в р-нах Уэлькала и Оймякона деревянных решетчатых взлетно-посадочных полос и аэродрома. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 45, лл. 126-128, 129 (11012).

Жизнь и внутренняя политика:

20 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2069 О вывозе хлеба из районов Сталинградской области. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 45, лл. 124-125 (11012).

Авиапромышленность:

21 июля 1942 А.И.Ш. писал директору завода 1 Третьякову письмо N 37/2818 (1649,287).

"В процессе фронтовой эксплуатации на 1 кв. с.г. на самолетах Ил-2 выявлен ряд серьезных производственных дефектов, приводящих к преждевременному выходу самолетов из строя и срыву выполнения боевых заданий.

Большинство дефектов является следствием небрежного изготовления и монтажа деталей в производстве, а также неудовлетворительного контроля продукции со стороны ОТК завода.

Предлагаю Вам срочно провести мероприятия по устранению дефектов, указанных в направляемом перечне и в случаях допущения отступлений от установленных ТУ и Т применять самые строгие меры взысканий.

Приложение: Основные производственные дефекты по самолету Ил-2 (1649,288).

Основные производственные дефекты по самолетам Ил-2

1. Течь труб водосистемы, идущих к радиатору в местах сварных швов, вследствие некачественной сварки. Дефект массовый, приводит к вытеканию воды из системы, к перегреву мотора и невыполнения боевого задания.

2. Течь горючего из бензопроводки вследствие плохого качества монтажа. Дефект массовый, не исключена возможность пожара в воздухе.

3. Травление воздушной системы вследствие ее негерметичности, особенно при низких температурах. Дефект массовый, приводящий к отказам пневмосистемы и тормозов.

4. Трещины среднего узла ломающегося подкоса шасси. Дефект в основном на продукции завода 18.

5. Разрыв маслопетрофлексов, идущих к радиатору, вследствие плохого качества и плохой заделки наконечников (только на Брянском фронте в январе зафиксировано 12 случаев). Дефект массовый, приводит к срыву выполнения боевых заданий, авариям моторов и самолетов.

6. Выбрасывание масла из РС-7 и замасливание козырька пилота - дефект массовый, приводящий к ухудшению обзора вперед, что снижает боевые качества самолета.

7. Срез крепления бронированных капотов и люков из-за плохой подгонки

8. Трещины передних кронштейнов крепления пулеметов ШКАС в местах сварки

9. Лопаются бронированные шланги тормозов (на самолетах завода 18). Только в 606 шап зарегистрировано 9 случаев

10. Проколы тормозной камеры вследствие небрежного монтажа пружины, скрепляющей тормозные секции (на самолетах завода 19). В 606 шап обнаружено 8 случаев.

11. Заплывают лобовые стекла фонаря л (появление режущих цветов), вследствие накачественного материала склейки. дефект выявлен на последних самолетах выпуска завода 16. искажает обзор вперед и снижает боевые качества самолетов.

Дефекты в п. 4, 7, 8, 9, 10 приводят к преждевременному выходу матчасти из строя и срыву боевых заданий.

Составлено по материалам инспекции ВВС КА - о конструктивно-производственных дефектах самолета Ил-2, выявленных в процессе эксплуатации за 1 кв. 1942.

Верно: Бендерский (1649,288).

21 июля 1942 вышел приказ НКАП N 553сс "О вооружении самолетов ЛаГГ-3 и Як-7 пушками калибра 37 мм" в исполнение постановления ГКО N ГОКО 2066сс от 20 июля 1941:

1. Директорам заводов 21 Гостинцеву и 153 Романову и ГК А.С.Я. и С.А.Л.:

а) выпустить с завода 21 готовых к бою к 15 августа 20 и к 1 сентября 1942 следующие 20 ЛаГГ-3 с вооружением - одна пушка 37 мм с боезапасом 20 снарядов и один БС

б) выпустить с завода 153 готовых к бою к 5 сентября 1942 20 як-7 с вооружением - одна пушка 37 мм с боезапасом 20 снарядов и один БС

3. Этим же постановлением ГКО поручил А.С.Я. и С.А.Л. совместно со Шпитальным проверить возможность размещения на самолетах Як-7 и ЛаГГ-3 боекомплекта в 30 снарядов вместо 20 и и результаты доложить 5 августа 1942 (1567,63).

21 июля 1942 ОКБ-16 НКВ предъявило на повторные испытания пушку 11-П N-2, насчитанную на патрон без буртика, унифицированный с находящимся в серийном производстве, и по 17 августа 1942, пушка, установленная на самолете ЛаГГ-3 N 312197, проходила повторные полигонные испытания в филиале НИП АВ ВВС КА (Ногинск) (263,170). Было произведено 2867 выстрелов, включая 1314 выстрелов в воздухе в ходе 42 полетов (263,173). Повторные полигонные испытания пушка выдержала (263,174).

Согласно решению управления Опытного Строительства ГИ ИАС ВВС КА:

"1. Отчет по повторным полигонным испытаниям 37-мм авиационной пушки 11-П N 2 на самолете ЛаГГ-3.

2. Просить НКомиссара вооружения СССР - изготовить в 1942 60 шт. 37-мм пушек ОКБ-16;

3. Просить НКомиссара авиационной промышленности СССР вооружить в 1942 37-мм пушками ОКБ-16 20 самолетов ЛаГГ-3 и 20 самолетов Ил-2 за счет программы выпускаемых самолетов для ВВС КА;

4. Из двух систем 37-мм пушек (ОКБ-15 и ОКБ-16) лучшей системой по данным полигонных испытаний является 37-мм пушка ОКБ-16 НКВ, что видно из следующей оценки:

| 37-мм пушка 11-П ОКБ-16 НКВ | 37-мм пушка ОКБ-15 |
| --- | --- |
| ... |  |
| б) На самолет Ил-2 пушка может | б) В крыльевом варианте на самолете |
| быть установлена без конструкти- | И-2 пушка имеет 387 деталей. Для пе- |
| вных изменений самой пушки. Ко- | рехода от моторного варианта к крыль- |
| личество деталей отстается тоже. | евому пушка требует дополнительного |
| Крепление пушки несколько упро- | производства новых 100 деталей.... |
|  | Крепление пушки усложняется. Вариан- |
|  | ты пушек моторной и крыльевой |
|  | различны |
| в) Боекомплект от конструкции | в) Боекомплект зависит от конструкции |
| пушки не зависит. Для самолета | пушки. Магазин предназначен для пре- |
| ЛаГГ-3 он равен 36 патронам, | дельного количества патронов в зави- |
| для самолета Ил-2 боекомплект | симости от варианта пушки (моторной, |
| может быть значительно увеличен. | крыльевой. Боекомплект для моторного |
|  | варианта равен 20 патронам, для кры- |
|  | льевого - 40 патронам. |
| г) Вес пушки с установкой на | г) Вес пушки с установкой на самолете |
| ЛаГГ-3 183.2 кДля самолета | ЛаГГ-3 208.4 кг, на самолете Ил-2 - |
| Ил-2 вес пушки с установкой | 302.5 кг |
| будет не больше, чем моторной. |  |
| д) Темп стрельбы пушки, уста- | д) Темп стрельбы крыльевых пушек |
| новленной на ЛаГГ-3: | по данным полигонных испытаний |
| - средний -258 | на самолете Ил-2 в среднем равен |
| Для крыльевой пушки тем оста- | 169 в/мин. |
| ется тем же |  |

е) По эксплуатации на самолете ЛаГГ-3 и по эффективности действия снаряда у цели пушки обоих систем практически одинаковы.

ж) 37-мм пушка ОКБ-16 по плану опытного строительства ВВС КА на 1942 предусмотрена для установки в крыле двухмоторных штурмовиков, где она монтируется внутри крыла. Монтаж пушки ОКБ-15 внутри крыла из-за большого габарита невозможен.

5. Учитывая, что наиболее эффективным снарядом в авиации для борьбы с танками является снаряд калибра 37-мм и что в настоящее время удовлетворение запросов фронта по этому калибру можно быстро осуществить путем восстановления налаженного производства 37-мм пушек ОКБ-15, УОС ГУ ИАС ВВС КА считает необходимым продолжать производство пушек ОКБ-15.

6. Вопрос о вводе на вооружение ВВС КА пушек калибра 37 мм решить после сравнения результатов боевого применения пушек ОКБ-15 и ОКБ-16 (263,176).

С 21 июля по 17 августа 1942 г. 37-мм пушка 11П № 2 ОКБ-16 в период успешно прошла повторные летные полигонные испытания на самолете ЛаГГ-3 зав. № 312197. Отчет по испытаниям был утвержден главным инженером ВВС КА генерал-лейтенантом Репиным 26 августа.

Испытания проводились филиалом НИП АВ ВВС в Ногинске. Ведущим инженером по испытаниям был назначен инженер-майор Филиппов, помощником ведущего инженера — старший техник-лейтенант Гурьев. Испытания обеспечивала бригада в составе техников-испытателей сержантов Филиппова и Ярулина, младшего специалиста сержанта Лубышева, техника-расчетчика — Хитровой, авиамеханика техника-лейтенанта Василевского, авиамеханика старшины Шалагинова. Летал летчик-испытатель капитан Кравченко. Позже техника-расчетчика Хитрову заменили техником-лейтенантом Громовым.

Помимо доработки под штатный патрон, на пушке 11П № 2 была изменена конструкция защелок затвора (что привело к упрощению формы затвора), бойка (с целью повышения его живучести и улучшения конструктивной формы ударника) и стопора затыльника. Изготовлено новое звено с измененной формой шарнира, увеличенной жесткости и более простое в производстве. Патронная коробка теперь состояла из двух частей. Это позволяло снимать и ставить патронную коробку без демонтажа пулеметов БС. Улучшен подвод ленты в рукава к приемнику. Поставлен предохранитель на кнопку электропневмопуска. Переделаны конструкции звеньеотвода, заднего поддерживающего крепления пушки, гашеток пневмоперезарядки пушки, гильзозвеньесборника. Сделан отсос газов из гильзозвеньесборника. Боекомплект к пушке составил 36 снарядов.

На испытаниях пушка продемонстрировала высокую надежность в работе, дав всего 0,54% задержек. Из 3359 выстрелов (в том числе 492 — в заводских условиях), произведенных на испытаниях, 1314 выстрелов было выполнено в воздухе в 42 полетах, остальные — на земле. Причем в 27 полетах боекомплект был расстрелян полностью без задер жек. Живучесть пушки лимитировалась поломкой затыльника после 1657 выстрелов и хвостовика ударника после 2231 выстрела.

Установка пушки на самолете обеспечила вполне нормальную работу пушки при выполнении 2802 выстрелов. Слабым местом оказался опорный подшипник ствола в храповике винта, который сломался после 2094 выстрелов. Основное силовое крепление пушки к мотору — передний суппорт, воспринимающий усилие отдачи, выдержал 4256 выстрелов и свою живучесть не исчерпал (учтено количество выстрелов, произведенных при первых полигонных испытаниях пушки 11П № 1).

По заключению капитана Кравченко, техника пилотирования самолетом по сравнению с серийными машинами не изменилась. Вести стрельбу длинными очередями не рекомендовалось, так как уже после 4—5 выстрелов самолет начинает раскачиваться и наводка на цель сбивается.

В заключении акта по испытаниям отмечалось, что «предъявленная ОКБ-16 НКВ 37-мм авиационная пушка 11-П № 2, установленная в развале мотора М-105П самолета ЛаГГ-3, повторные полигонные испытания выдержала».

По результатам стрельб государственной комиссией был сделан вывод, что «...из двух систем 37-мм пушек (ОКБ-15 и ОКБ-16) лучшей системой, по данным полигонных испытаний, является 37-мм пушка ОКБ-16 НКВ».

Пушка 11П имела явные преимущества по весу и количеству деталей самой пушки и пушечных установок на самолетах ЛаГГ-3 и Ил-2, а также по размеру боекомплекта и темпу стрельбы. К тому же пушка 11П допускала неподвижное крепление на самолете вместе с патронным ящиком, что значительно упрощало конструкцию установки. При этом поскольку автоматика пушки построена на принципе отдачи ствола с коротким ходом, то она была малочувствительна к загрязнению. В ходе повторных испытаний пушка нормально работала без чистки и смазки в течение 7 суток, за время которых произведен 1201 выстрел, при периодической чистке только запирающего механизма. Кроме того, пушку 11П ОКБ-16 по плану опытного строительства ВВС КА на 1942 г. предполагалось установить в крыле двухмоторных штурмовиков. Тогда как пушку ОКБ-15 внутри крыла из-за больших габаритов разместить невозможно.

В решении Управления опытного строительства ГУ ИАС ВВС по результатам испытаний предлагалось: «2. Просить Народного Комиссара вооружения СССР — изготовить в 1942 г. 60 шт. 37-мм пушек ОКБ-16. 3. Просить Народного Комиссара авиационной промышленности СССР вооружить в 1942 г. 37-мм пушками ОКБ-16 20 самолетов ЛаГГ-3 и 20 самолетов Ил-2 в счет программы выпускаемых самолетов для ВВС Красной Армии. /.../ 5. Учитывая, что наиболее эффективным снарядом в авиации для борьбы с танками является снаряд калибра 37 мм и что в настоящее время удовлетворение запросов фронта по этому калибру можно быстро осуще ствить путем восстановления налаженного производства 37-мм пушек ОКБ-15, Управление опытного строительства ГУ ИАС ВВС КА считает необходимым продолжать производство пушек ОКБ-15. 6. Вопрос о вводе на вооружение ВВС КА пушек калибра 37 мм решить после сравнения результатов боевого применения пушек ОКБ-15 и ОКБ-16» (17500).

С 21 июля по 17 августа 1942 ЛаГГ-3 (с.н. 312197) с НС-37 успешно прошел повторные госиспытания на полигоне в подмосковном Ногинске. Но от пожеланий до принятия окончательного решения порой проходит слишком много времени и приходится преодолевать значительные трудности. На этот раз, опять же по воспоминаниям Нудельмана, на пути перспективного орудия встал Шпитальный, который был вхож к Сталину. В этой ситуации еще неизвестный в Кремле Нудельман, как он сам утверждал, решил лично обратиться к Сталину.

Данный факт воспоминаний А.Э. Нудельмана вызывает некоторые сомнения. На тот момент ОКБ-16 руководил К.К. Глухарев. Трудно себе представить, чтобы ведущий конструктор, минуя свое непосредственное начальство, обращался непосредственно к руководству страны по вполне служебному вопросу. Тем не менее, судя по всему, до сведения Сталина, так или иначе, довели информацию о пушке ОКБ-16.

К тому времени на фронте уже летали несколько десятков ЛаГГов, вооруженных 37-мм моторпушками Шпитального Ш-37, и Илов с парой крыльевых ШФК-37. Это мощное оружие производило у военных двоякое впечатление. С одной стороны могущество боеприпаса резко повышало массу залпа, но с другой, непомерная масса, превышавшая 300 кг, неудобное магазинное питание, снижало эффективность комплекса «самолет-пушка» в целом.

В то же время пушка 11-П ОКБ-16 выгодно контрастировала с детищем Шпитального.  При схожих габаритах она весила почти вдвое меньше, имело питание из условно бесконечной рассыпной ленты, позволявшей сделать систему гораздо компактнее, стреляла в полтора раза быстрее. Автоматика пушки, как уже указывалось выше, работала на основе короткого отката ствола. Канал ствола запирался продольно-скользящим поршневым затвором. Ускоритель кулачкового типа закреплен на неподвижной части автомата. Стрельба велась с открытого затвора. Противооткатные устройства пушки состояли из гидравлических тормоза отката и тормоза наката. Надежность и безотказность такой схемы обеспечивается принудительностью подачи и досылки патронов на всем пути движения, а также принудительностью экстракции и удаления стреляной гильзы из автомата. К недостаткам пушки относился пружинный буфер в казенной части пушки, который при гашении избыточной энергии подвижных частей пушки в заднем их положении приводил к пиковым нагрузкам отдачи. Несколько портил картину также нештатный патрон с буртом 37х198В, но коллективом Нудельмана и Суранова удалось оперативно переработать пушку под серийный патрон Шпитального 37х198 мм без бурта на гильзе. Тем не менее, общая характеристика пушки 11-П выглядела выигрышно (19170).

21 июля 1942 г. в одном из вылетов у старшего лейтенанта Тихонова снаряды пробили все три лопасти винта из-за так называемого эффекта «затянутого выстрела» — явления, связанного со слишком медленным горением пороха (9984).

21 июля 1942 был утвержден отчет о гос. испытаниях Як-1б, которые проходили с 4 по 14 июля 1942 (796,4).

С 21 июля по конец сентября 1942 на аэродром Арское поле под Казанью на ЛИС 22 завода проходили испытания Пе-2 М-82 АВ-5Л-118А, который был выведен с завода еще 30 июня 1943, но потом доделывался. Для переделки использовали машину N 19/31, который строился как эталонная машина для 125 завода. На машине смонтировали и ВУБ-2 с УБТ. для улучшения центровки колеса вынесли вперед на 60 мм и вес вырос на 400 кг (2205,37).

21 июля 1942 года был выполнен первый вылет опытного Пе-2 с 2 М-82 (Пе-4), но затем потребовалась длительная доводка ВМГ по управлению нормальным газом и капотам. Только в апреле 1943 года начались госиспытания в НИИ ВВС. Пе-2 с 2 М-82 показал несколько более высокие скорости, чем самолет с 2М-105РА, но дальность полета уменьшилась. В 1943 году была построена малая серия (32 шт. по данным Д.Б. Хазанова) самолетов Пе-2 с 2 М-82Ф (10723).

21 июля 1942 г. выполнили первый вылет опытного Пе-2 с 2 М-82 (Пе-4), но затем потребовалась длительная доводка ВМГ по управлению нормальным газом и капотами. Только в апреле 1943 г. начались госиспытания в НИИ ВВС. Пе-2 с 2 М-82 показал несколько более высокие скорости, чем с 2М-105РА, но дальность полёта уменьшилась. В 1943 г. построили малую серию (32 шт.3) бомберов Пе-2 с 2 М-82Ф (15829).

21 июля 1942 после устранения выявленных дефектов состоялся первый полет Пе-2 М-82 (Пе-4). К концу сентября Пе-2 с М-82 выполнил 17 полетов и налетал 15 ч. Все полеты были связаны с отладкой работы винтомоторной группы.

Для переделки использовали самолет зав. № 19/31 выпуска 1941 г., который первоначально строился как эталон для иркутского завода № 125 (с упрощенным вооружением). На машине смонтировали верхнюю экранированную турель штурмана ВУБ-2 с пулеметом УБТ.

Мощные 14-цилиндровые звездообразные двигатели конструкции А.Д. Швецова обладали большей массой и "лбом" по сравнению с М-105. Центровка машины значительно сместилась вперед, несмотря на укладку в хвосте свинцового груза массой 68 кг. Помимо замены мотоустановки, на самолете убрали носовой ШКАС и бортовой пулеметстрел- ка-радиста. Кроме того, были сняты бомбодержатели в мотогондолах, смонтирован более совершенный радиополукомпас РПК-10, а колеса основных стоек шасси вынесли на 60 мм вперед путем удлинения подкосов. Последнее мероприятие позволило пилоту эффективно тормозить на пробеге, не опасаясь "клевка". Пустой опытный самолет получился примерно на 400 кг тяжелее серийного.

Выявился перегрев масла, выброс его из суф- лерных трубок моторов при полете на высотах более 3000 м. В результате полетов получились следующие результаты:- значительно улучшились взлетно-по- садочные характеристики по сравнению с серийной машиной;

- пилотажные свойства в основном остались как у обычного Пе-2 с М-105Р;

- на первой границе высотности (3250 м) получена максимальная скорость 545 км/ч, что хорошо согласовывалось с расчетным значением.

Позднее для улучшения температурных режимов силовой установки пришлось уменьшить проходное сечение в кольце капота, изменить конструкцию передних жалюзи, усилить юбки капота и всасывающий патрубок. Система питания двигателей маслом была переделана по типу Ту-2. После доработок максимальная скорость полета на первой границе высотности уменьшилась до 530 км/ч, зато температурные режимы моторов пришли в норму. Добиться нормальной работы двигателей на второй скорости нагнетателя не удалось из-за проблем с карбюратором АК-82. В полете на высотах более 4500 м возникала сильная тряска.

Моторы увеличенной мощности породили значительный разворачивающий момент при взлете. Пришлось установить на самолете несимметричный костыль для компенсации момента. Трудностей в процессе доводки встретилось много, и часть из них носила субъективный характер. По мнению старшего военпреда инженер-подполковника Романова, завод № 22 неоправданно затягивал отработку опытного самолета. В декабре 1942 г. Романов докладывал в ГУЗ и ТС ВВС:

"...Завод (главный конструктор и директор) не заинтересован в модернизации самолета Пе-2 на М-82. Работы, проводимые опытным цехом, делались наспех и лишь бы от них отделаться. ЛИС проводил испытания неорганизованно. В результате повторяются прежние дефекты...

Ведущий инженер Розенфельд медлителен, больше занимается вычислениями и отчетами, чем реальной работой. Прошу оказать воздействие..."

Главным объективным сдерживающим фактором была низкая надежность моторов М-82 ранних серий. Прошло шесть месяцев доработок и переделок, прежде чем завод № 22 рискнул выставить самолет на государственные испытания в НИИ ВВС. В периоде января по март 1943 г. майор Хрипков выполнил 50 полетов с аэродрома Кольцово. Они в основном подтвердили результаты заводских испытаний. Если у земли самолет лишь ненамного (458 км/ч против 451 км/ч) опережал машину с М-Ю5ПФ. выпушенную в феврале 1943 г., то уже на средних высотах преимущество в скорости значительно увеличивалось. Здесь новый вариант Пе-2 обгонял не только отечественные двухмоторные самолеты с двигателями водяного охлаждения, но и американский "Бостон" III, являвшийся вто время одним из самых скоростных серийных средних бомбардировщиков мира. За боевой разворот удавалось набрать 800 м вместо прежних 450-500 м. Большая тяга моторов резко сократила разбег - до 490 м по сравнению с 620 м у серийного самолета с М-105РА. Несколько улучшились продольная и путевая устойчивости самолета. Новый вариант свободно летал на одном моторе.

Однако недостатков отметили, пожалуй, не меньше, чем достоинств. Громоздкие капоты моторов ухудшили обзор вбок из пилотской кабины. Очень низкой оказалась надежность новой мотоустановки, в эксплуатации она была сложной, капризной и иногда просто опасной. Здесь проявились и не- доведенность самого М-82, и ошибки в конструкции установки, и технологические дефекты ряда кустарно изготовленных опытных агрегатов. Формально моторесурс М-82 выпуска завода № 19 составлял 100 ч, но постоянно отказывали свечи ВГ-12. При испытаниях в НИИ ВВС на машине сменили 210 свечей!

"Нормальный" Пе-2 имел довольно большую посадочную скорость, а у более тяжелого варианта с М-82 она еще увеличилась. Неустойчивая работа моторов на малом газу заставила выполнять посадку с выключенными двигателями. Для мапоквачифициро- ванных летчиков (а такие на фронте составляли большинство) это было опасно, поскольку исключалось "подтягивание" мотором и уход в случае необходимости на второй круг. И, наконец, имелся целый ряд эксплуатационных недостатков. Механики жаловались на то, что трудно подобраться к сливным кранам маслобаков. Из-за неудачной конструкции мотогондол моторы очень долго прогревались перед вылетом; зимой на эту процедуру уходило до 3-4 ч. Новые двигатели оказались и более "прожорливыми", поэтому дальность полета по сравнению с обычным Пе-2 существенно уменьшилась.

Однако достоинства Пе-2 с М-82 на этом этапе перевесили недостатки, и в заключении акта по испытаниям ведущий инженер инженер-подполковник Шашков отметил:

"Учитывая возможность доводки ВМГ и устранения всех основных дефектов при серийном производстве, рекомендовать постройку малой серии самолетов Пе-2 с М-82...

Рекомендовать вооружить один из бомбардировочных полков самолетами Пе-2 с М-82 и провести войсковые испытания. Головной серийный самолет представить на государственные испытания" (12042).

21 июля 1942 г. летчик М. Л. Галлай выполнил на Пе-2 2М-82А первый полет. Это был переоборудованный серийный Пе-2 № 19/31, который из-за внесенных доработок потяжелел на 600 кг. Для испытаний была командирована бригада ЛИИ НКАП во главе с ведущим инженером Хейфецом.

Мотор М-82А развивал мощность на взлете 1 700 л. с., у земли и на I границе высотности — 1 400, а на II границе, равной 5 400 м, — 1 330 л. с. Он был двухрядным звездообразным, радиатор для охлаждения воды ему нужен не был, но маслорадиатор требовался с большей площадью фронта, чем применяемый для М-105. Соответственно были сделаны полностью новые системы запуска, зажигания, смазки, выхлопа, моторамы и капоты с регулирующими охлаждение лобовыми жалюзи и «юбкой» на выходе. Воздухозаборники ПЦН стали одинарными и были поставлены над капотами, а не по бокам как на М-105. Воздушные винты АВ-5Л-118А имели не допускающую «раскрутки» в полете прямую схему автоматики управления шагом, что также потребовало своих изменений в управлении винтомоторной группой — ВМГ.

Но этим переделки не ограничивались — для самолета была сделана новая кабина экипажа с тогда еще опытной турелью ВУБ-2 с пулеметом БК-12,7 в кабине штурмана, а носовые пулеметы и бортовые гнезда под перекидной пулемет ШКАС и вырезы под них в бортах фюзеляжа упразднили.

Также сняли бомбодержатели в мотогондолах.

Радиополукомпас РПК-2 заменили новым РПК-10. Самолет, как смогли, облегчили, но пара М-82А весила почти на 550 кг больше, чем М-105РА, винты, моторамы и капоты тоже, центры их масс оказались ближе к носу настолько, что противокапотажный угол стал меньше безопасного, и в хвост поставили свинцовый груз весом 68 кг

В 1943 г. «Пешка со звездами» была передана на Государственные испытания в НИИ ВВС. Экипаж под командованием А. М. Хрипкова показал, что скорость по сравнению с машиной с моторами М-105РА у земли увеличилась на 8 км/ч, а на границе высотности преимущество было больше, и теперь Пе-2 2М-82Ф опережал американский А-20С, улучшилась устойчивость самолета, стал возможен полет на одном двигателе. Однако надежность ВМГ все же оставалась недостаточной, а сложность ее эксплуатации выросла, был велик расход свечей ВГ-12 — за 50 полетов Государственных испытаний их поменяли 210 штук, причем сама замена, как и вообще обслуживание силовой установки, стали по сравнению с М-105 более трудоемкими. Плохо работали управление форсажем, что грозило отказом мотора при превышении времени его использования, высотный корректор, передние шторки капотов. На прогрев моторов в холод уходило 3–4 часа. В полете наблюдалась тряска, увеличилась посадочная скорость, самолет стал крайне сложен в посадке на одном моторе и на повышенных оборотах (22828).

Другие оборонные отрасли:

21 июля 1942 года вышел приказ № 375сс НКВ

Во исполнение постановления ГКО № 2067сс от 20 июля 1942 года

Разделить завод № 74 на два самостоятельных завода. На заводе № 74 оставить производство: винтовок образца 1891/30 гг., карабинов и 12,7 мм пулеметов Березина.

Производство противотанковых ружей Дегтярева и Симонова револьвера Наган, пистолетов ПТ, АТ и ТТ, 26 мм сигнальных пистолетов, шаровых установок и запальных трубок Норденфельда выделить в самостоятельный завод, присвоив ему № 622 (6322, 175).

21 июля 1942 года приказом НКВ № 375 во исполнение Распоряжения ГКО от 20 июля 1942 года № 2067 из состава завода № 74 было выделено 11 цехов в самостоятельный завод с учетным № 622. В 1942-45 гг. завод специализировался на производстве в основном личного оружия для офицерского состава армии, а также противотанковых ружей ПТРС и ПТРД. В 1964 году объем оборонной продукции сократился на 64%, завод выпускал циферблатные весы, безмены, капканы, спортивные ружья. Одновременно велась подготовка к освоению и массовому выпуску охотничьих ружей. В 1949 году завод выпускает первые модели охотничьих ружей (ИЖК и ИЖ-49). В 1964 году профиль завода определяют следующие производства:

Оружейно-стрелковое производство.

Производство двигателей мотоцикла Иж-Юритер.

Производство по выпуску управляемых ракетных снарядов.

Стальное литье по выплавляемым моделям (10262).

21 июля 1942 года вышел приказ № 533с НКТП

Во исполнение Постановления ГКО от 20 июля 1942 года за № ГОКО-2071с:

Ведомость распределения эвакуированного оборудования с Ленинградских заводов НКТП

| С какого завода | На какой завод |
| --- | --- |
| Кировский завод | Завод № 183 Н. Тагил Кировский (Челябинск). Уралмашзавод (Свердловск). Завод № 76 Свердловск Завод № 255 Челябинск Завод № 254 Москва Завод № 112 Горький Завод № 200 Челябинск Завод С-10 Барнаул Завод № 174 Омск Завод № 176 Муром Завод № 38 Киров |
| Завод № 174 | Завод № 112 Горький Завод № 174 Завод № 38 Завод № 200 Завод № 176 Завод № 238 Горький |
| Ижорский завод | Завод № 254 Завод № 238 Завод № 112 Завод С-10 Завод № 174 Завод № 38 Завод № 200 Завод № 176 |

(6127, 273-271).

21 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2072 Об эвакуации оборудования. завода N91 Наркомхимпрома. . РГАНИР, Фонд ГКО, д. 45, лл. 164-165 (11012).

21 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2073 О продлении срока работы автомашин и тракторов, мобилизованных на вывоз хлеба из глубинных пунктов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 45, лл. 166 (11012).

21 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2074 Об установлении радиосвязи НКПС с прифронтовыми дорогами. (7044, 167-168).

21 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2075 О производстве и поставке средств и имущества связи для HКО, Hаркомвоенморфлота, войск HКВД СССР, ГУГВФ, HКПС и Hаркомсвязи в III квартале 1942 г. (7044, 169-170,171-196).

21 июля 1942 г. появилась ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГАБТУ В НАРКОМАТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ О НЕДОСТАТКАХ АМЕРИКАНСКИХ ТАНКОВ

Одним из существенных недостатков американских танков М-3 средний и М-3 легкий является большая пожарная опасность от загорания внутренней обшивки из губчатой резины.

В ходе боев установлено, что при пробивании брони снарядами эта обшивка легко воспламеняется.

Прошу сделать представителям НКВТ в США следующее распоряжение.

Снять внутреннюю резиновую обшивку на танках отправляемых в СССР, оставив ее на налобниках смотровых приборов и приборах управления огнем.

Зам. начальника ГАБТУ КА генерал-майор технических войск Лебедев

Военный комиссар штаба ГАБТУ КА полковой комиссар Ковалев

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 647. Л. 257. Копия (11211).

Армия:

21 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 21 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа и юго-восточнее города Ворошиловграда.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

В районе Воронежа продолжаются ожесточённые бои. На одном из участков наши части прорвали линию вражеской обороны, заняли переправу и перерезали коммуникацию противника. В это же время танкисты нанесли удар по другой группировке гитлеровцев и заняли населённый пункт. В ожесточённом бою уничтожены 15 немецких танков, много орудий, пулемётов и сотни солдат и офицеров противника. На другом участке наша часть уничтожила 700 немецких солдат и офицеров, 3 танка, 2 бронемашины, захватила 5.000 мин и снарядов.

Советская авиация непрерывно бомбит боевые порядки немецких войск. За день наши лётчики уничтожили 24 немецких танка, 15 артиллерийских орудий, взорвали 7 складов с боеприпасами и горючим и уничтожили до батальона пехоты противника. В воздушных боях сбито 7 немецких самолётов.

Юго-восточнее Ворошиловграда советские войска вели бои с наступающим противником. На одном из участков наши бойцы отразили неоднократные атаки немцев. На поле боя гитлеровцы оставили свыше 400 трупов и 5 подбитых танков. Когда создалась опасность окружения, наша часть по приказу командования отошла на новые рубежи. Успешно действуют советские конники, совершающие внезапные налёты на врага. Во время ночного боя кавалеристы истребили несколько сот немцев, сожгли 2 танка и 8 автомашин.

На Западном фронте происходила редкая артиллерийская перестрелка. На одном из участков огнём нашей артиллерии разбито 2 немецких ДЗОТа, подавлен огонь артиллерийской и 5 миномётных батарей, рассеяна группа пехоты противника. Снайперы школы, где начальником гвардии лейтенант Вышиванов, за сутки истребили 75 немецких оккупантов.

На Калининском фронте происходили столкновения небольших групп и поиски разведчиков. Группа наших бойцов под командованием тов. Калистратова проникла в район обороны противника, выявила его огневые точки и уничтожила до 40 гитлеровцев. При выполнении этой операции командир группы т. Калистратов был ранен. Три гитлеровца бросились было к командиру, но их пристрелил боец тов. Хабинов. Бойцы вынесли т. Калистратова с поля боя и вернулись в свою часть.

Гитлеровцы засылают в тыл советских войск шпионов и диверсантов. Наши бойцы проявляют высокую бдительность и вылавливают вражеских лазутчиков. Красноармейцы тт. Денисов, Черняк, Темников и Казанцев ночью задержали семь гитлеровцев, которые сигналами указывали немецким самолётам месторасположение важных военных объектов. Связист тов. Гончаров заметил на берегу реки двух рыболовов, одетых в красноармейскую форму. Они показались ему подозрительными. Тов. Гончаров позвал на помощь двух бойцов и задержал «рыбаков». Следственные органы установили, что задержанные являются немецкими шпионами.

Группа калининских партизан совершила смелый налёт на железнодорожную станцию. Советские патриоты уничтожили немецкий гарнизон, взорвали здание комендатуры и железнодорожные стрелки. Партизаны захватили трофеи и пленных. Движение по этой линии прервано на продолжительный срок.

Пленный унтер-офицер, пилот самолёта «Юнкерс-87» немецкого особого отряда Макс Юст рассказал: «В июне 1942 года я окончил лётную школу. В первых числах июля меня направили на советско-германский фронт. Во время второго боевого вылета огнём из винтовок был повреждён мотор, и мне пришлось совершить посадку. Когда к месту посадки приблизились красноармейцы, я бросил револьвер, поднял руки и сдался в плен».

Пленный унтер-офицер 82 отряда полевой жандармерии 2 немецкой танковой дивизии Альберт Шмальфус рассказал: «Нашему отряду пришлось неоднократно участвовать в боях с партизанами. Недавно отряд подучил приказ окружить и уничтожить партизан, действующих близ П.. Когда мы подошли к лесу, партизаны неожиданно открыли ружейный и пулемётный огонь. Многие жандармы были убиты. Некоторым удалось спастись бегством. Я был ранен. Меня взяли в плен, оказали медицинскую помощь, а через несколько дней переправили через линию фронта и доставили в штаб советской части».

Советские патриоты увеличивают выпуск оборонной продукции. На заводе, где директором тов. Солтанов, для изготовления важной детали оборонного изделия вместо ковки применили штамповку. Выпуск деталей увеличился в 3-4 раза. Эта мера позволила высвободить 24 станка для других целей.» (14959).

21 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 21 июля наши войска вели бои в районе Воронежа и юго-восточнее города Ворошиловграда.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 20 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 10 немецких танков, 140 автомашин с войсками и грузами, взорвано три склада с боеприпасами и два склада с горючим, подавлен огонь 3 дивизионов полевой и зенитной артиллерии, потоплен торпедный катер, рассеяно и частью уничтожено до двух рот пехоты противника.

В районе Воронежа наши войска теснили противника и наносили ему контрудары. На одном из участков наша часть выбила немцев из нескольких опорных пунктов, уничтожила до четырёх рот пехоты и захватила 22 орудия, 40 миномётов, 28 пулемётов, 4 штабных машины, 18.000 патронов, 3.000 снарядов, 1.000 мин и другие трофеи. На другом участке советские артиллеристы и миномётчики за две недели боёв уничтожили до 10.000 солдат и офицеров противника, несколько десятков танков, 378 автомашин, 60 подвод с боеприпасами и военным снаряжением, 30 орудий с прислугой, 14 миномётных батарей, захватили 32 немецких орудия и большое количество снарядов.

Наши бойцы и командиры самоотверженно ведут борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Младший лейтенант Комиссаров в одном бою уничтожил 40 гитлеровцев. За несколько дней лётчик Герой Советского Союза капитан Миронов сбил в воздушных боях пять немецких самолётов. Танкист тов. Занайлов уничтожил противотанковую пушку и 30 немецких солдат и офицеров. Возвращаясь в свою часть, тов. Занайлов прицепил к танку брошенное немцами орудие и привёз его с собой.

Юго-восточнее Ворошиловграда наши войска ведут упорные оборонительные бои. На отдельных участках, там, где противник сосредоточил крупные силы, наши части отошли на новые рубежи. Танковая часть, прикрывая основные силы, в течение дня вела бои с танками и мотопехотой гитлеровцев. Советские танкисты истребили около 500 немецких солдат и офицеров, уничтожили 7 танков, 2 орудия на гусеничном ходу, 11 пулемётов и несколько миномётов. На другом участке наши бойцы, находившиеся три дня в окружении, прорвали вражеское кольцо и со всем вооружением вышли к своей части.

На одном из участков Северо-Западного фронта наша часть взломала вражескую оборону и выбила немцев из сильно укреплённого населённого пункта. В этом бою разгромлен немецкий пехотный полк, который потерял более половины своего составаи много вооружения. Стремясь вернуть потерянные позиции, гитлеровцы предприняли12 контратак при поддержке артиллерии и танков. Наши бойцы отбили все атаки противника. Поддерживая наземные части, наши лётчики сбили 7 немецких самолётов, уничтожили пять танков и 18 автомашин противника.

На Калининском фронте происходили столкновения с мелкими отрядами противника и поиски разведчиков. Против подразделения тов. Афанасьева немцы бросили 12 танков и до батальона пехоты. Командир орудия тов. Смирнов выкатил пушку на открытую позицию и подбил три немецких танка. Атака противника была отбита. Отряд разведчиков во главе с капитаном Григорьевым и старшим лейтенантом Аврамовым пробрался в глубокий тыл противника и напал на транспортную колонну немцев. Наши бойцы уничтожили 75 гитлеровцев, 40 повозок с артиллерийскими снарядами и автомашину с продовольствием. Захватив в плен 5 немецких солдат, разведчики вернулись в свою часть.

Группой партизан отряда «Смерть немецким оккупантам» пущен под откос воинский эшелон противника. Разбито 25 вагонов. Во время крушения убито и ранено не менее 250 гитлеровцев.

Немецко-фашистские захватчики опустошили и разграбили 18 деревень Кличевского района, Белорусской ССР. Гитлеровские мерзавцы замучили и расстреляли больше 2.000 мирных жителей. Оккупанты отобрали у крестьян всё ценное имущество, рогатый и мелкий скот, птицу и отправили в Германию. Бандиты сожгли многие жилые дома и постройки колхозников.

Французские патриоты всё более широко развёртывают борьбу с гитлеровцами и их пособниками. В Париже убиты три немецких офицера и два предателя. В департаменте Нижней Сены сожжён склад с зерном, конфискованным немцами. В Пуатье были разрушены кабели на железной дороге, в связи с чем прервано движение поездов. Особенно активную роль в борьбе с оккупантами играет молодёжь Франции.» (14959).

21 июля в 1942 году звание "Герой Советского Союза" присвоено 28 воинам-панфиловцам 1075-го стрелкового полка, 316-й стрелковой дивизии за мужество и героизм, проявленные при защите Москвы от немецко-фашистских захватчиков (14959).

21 июля в 1942 году немецкие войска заняли Красный Сулин (14959).

21 июля 1942 верховное командование вооруженными силами Германии издало директиву N 44 о ведении боевых действий в Северной Финляндии по захвату Кировской ж/д (3186).

21 июля 1942 с объявлением военного положения в Сталинградской области в Астрахани постановлением горкомитета обороны был введен комендантский час. Всякое движение автотранспорта и хождение по городу с 23.00 и до 05.00 разрешалось лишь по специальным пропускам. Особое внимание было уделено соблюдению светомаскировки. Горкомитет обороны обязал усилить охрану нефтебаз, пристаней, флота от воздушного нападения и действий диверсионных групп. Начальнику пароходства было предложено запретить скапливание в одном месте судов, ожидающих разгрузки (11774).

За рубежом:

21 июля 1942 на Тихом океане японцы высадились на Новой Гвинее и начали продвижение к столице Порту-Морсби и операция продолжалась до 22 января 1943 (3907,236).

21 июля в 1942 году на Тихом океане японские солдаты высаживаются на острове Новая Гвинея и начинают продвижение к столице Папуа-Новая Гвинея городу Порт-Морсби (операция продолжается до 22 января 1943) (14959).

Авиапромышленность:

22 июля 1942 г. С.В. Илюшин направил в адрес главного инженера ВВС А. К. Репина эскизный проект одномоторного одноместного бронированного штурмовика "МШ" с мотором АМ-38. В сопроводительном письме он докладывал: "В проект плана опытного строительства на 1942 г. вошел предложенный мной двухмоторный бронированный штурмовик (имелся ввиду самолет Ил-6 - авт.). Принимая во внимание сегодняшнюю обстановку и трудности осуществления подобного типа самолета, предложение по которому я снимаю, представляю одномоторный, развитие Ил-2". И далее он перечисляет особенности своей новой машины:

" - кардинально изменен обзор, который для штурмовика является решающим;

- усилено артиллерийское вооружение - пушка калибра 37 мм позволит поражать тяжелые танки (строго говоря, только легкие и средние танки - авт.);

- артиллерийское и стрелковое вооружение сосредоточены в одном месте, что улучшает прицельность и кучность стрельбы;

- минимальная толщина брони увеличена с 4 до 5 мм;

- уменьшено лобовое сопротивление;

- изменена схема уборки шасси и т.д.

Для самолета требуется мотор с удлиненным валом. Предусматривается два варианта вооружения. Бомбардировочно-пушечно-стрелковый : нормальный вариант бомбовой нагрузки - до 400 кг (16х25 кг, или 40х10 кг, или 160х2,5 кг), две синхронные пушки ШВАК с боезапасом 200 снарядов, два синхронных пулемета ШКАС с боезапасом 1500 патронов. Стрелково-пушечный вариант : одна пушка Б.Г.Шпитального ШФК-37 с пропущенным через редуктор в полый вал винта стволом и боезапасом 40 снарядов, две синхронные пушки ШВАК с боезапасом 200 снарядов, два синхронных пулемета ШКАС с боезапасом 1500 патронов".

По схеме самолет МШ АМ-38 (модернизированный штурмовик с мотором АМ-38) напоминал Р-39 "Аэрокобру". Но шасси проектировалось не с носовым, а с обычным хвостовым колесом. Известно, что Белл (конструктор самолета Р-39) выбрал схему своего самолета, исходя из таких, в частности, соображений, как необходимость обеспечения эффективности вооружения и простоты посадки для летчиков (уставших после воздушного боя), чему способствовал хороший обзор вперед-вниз. Известно также, что американцы не имели мотор-пушек и у них не были отработаны варианты синхронных пушек, в связи с чем основным оружием истребителей являлись крупнокалиберные крыльевые пулеметы. Среди недостатков применяемой американцами схемы вооружения можно назвать слабую кучность огня, которую на Р-39 удалось улучшить, расположив оружие более компактно. И в том числе пушку М-4 калибра 37 мм.

В предлагаемой машине Ильюшин разместил мотор АМ-38 примерно в центре тяжести самолета. Передача мощности на воздушный винт осуществлялась с помощью удлиненного вала, проходившего под бронированным полом кабины летчика. Воздухозаборник мотора находился в верхней части фюзеляжа. Кабину выдвинули вперед, что обеспечивало обзор вперед-вниз до 24 градусов. Под кабиной летчика размещался отсек стрелково-пушечного вооружения. Бензобак и маслобак располагались между кабиной и мотором в верхней части фюзеляжа. Водяные и масляные радиаторы системы охлаждения и смазки мотора были установлены в подфюзеляжной части центроплана, их охлаждение осуществлялось наружным воздухом, подводившимся по изогнутым каналам из воздухозаборников в носке крыла у правого и левого бортов фюзеляжа.

Бомбы, как и в Ил-2, размещались внутри центропланных бомбоотсеков и в перегрузку - дополнительно на внешних подвесках.

У шасси основные колеса убирались назад по полету в центроплан с поворотом колес в процессе уборки примерно на 90° (впоследствии эта идея реализована на Ил-10). Убирающимся было и хвостовое колесо. Применение крыла со стреловидностью по передней кромке 15° позволяло достичь необходимого диапазона эксплуатационных центровок. Бронирование летчика, бензо- и маслобаков, водяных и масляных радиаторов обеспечивалось бронекорпусом весьма сложной формы, в основном с прямоугольными образующими. Это упрощало технологию его изготовления, но одновременно повышало уязвимость брони.

В НИИ ВВС дали положительное заключение по проекту, только рекомендовали пушки ШВАК заменить на ВЯ-23.

Следует отметить, что массы пустого самолета и взлетная возросли по сравнению с Ил-2. И несмотря на некоторое улучшение аэродинамики, самолет с мотором АМ-38 показал недостаточно высокие летные данные. К тому же назрела необходимость в двухместном штурмовике, а в рамках принятой компоновочной схемы осуществить такую задачу было невозможно. Кроме того, опыт создания однотипных самолетов Р-39 и Р-63 фирмы "Белл" обнаружил два присущих им хронических недостатка, от которых трудно избавиться: разрушение длинного вала для привода винта вследствие возникновения крутильных колебаний и плохие противоштопорные свойства. Отсюда последовало решение - самолет МШ-АМ-38 не строить (2868,18).

22 июля 1942 проект специального противотанкового штурмовика с мотором АМ-38 (рабочее обозначение МШ), имеющего мощное пушечное вооружение размещенное, с целью обеспечения высокой точности стрельбы в воздухе, вблизи оси самолета, был направлен в адрес Главного инженера ВВС КА А. К. Репина.

В сопроводительном письме к проекту С. В. Ильюшин писал: “В проект плана опытного строительства на 1942 г. вошел предложенный мной двухмоторный бронированный штурмовик. Принимая во внимание сегодняшнюю обстановку и трудности осуществления подобного типа самолета, предложение по которому я снимаю, представляю одномоторный, развитие Ил-2...”

МШ представлял собой бронированный одноместный одномоторный низкоплан, главной особенностью которого являлось мощное стрелково-пушечное вооружение, компактно расположенное в носу машины.

По схеме МШ АМ-38 (модернизированный штурмовик с мотором АМ-38) напоминал американский истребитель Р-39 “Аэрокобра”, но шасси было выполнено не с носовым, а с обычным хвостовым колесом.

Мотор АМ-38 был размещен примерно в центре тяжести машины. Передача мощности на воздушный винт осуществлялась с помощью удлиненного вала, проходившего под бронированным полом кабины летчика.

Воздухозаборник мотора размещался в верхней части фюзеляжа. Кабина была выдвинута вперед, что обеспечивало летчику отличный обзор вперед-вниз до 24°. Под кабиной летчика размещался отсек стрелково-пушечного вооружения.

Бензобак и маслобак находились между кабиной летчика и мотором в верхней части фюзеляжа.

Водяные и масляные радиаторы системы охлаждения и смазки мотора были установлены в подфюзеляжной части центроплана. Их охлаждение осуществлялось наружным воздухом, подводившимся по изогнутым каналам из воздухозаборников в носках крыла у правого и левого бортов фюзеляжа.

Бомбы, как и на Ил-2, размещались внутри центропланных бомбоотсеков. Основные колеса шасси убирались назад по полету в центроплан с поворотом колес вокруг оси на 90° в процессе уборки. Такая схема уборки шасси была впоследствии реализована на Ил-10. Убирающимся было и хвостовое колесо.

Необходимый диапазон центровок машины достигался применением крыла со стреловидностью по передней кромке в 15°.

Бронирование летчика, бензо- и маслобаков, водяных и масляных радиаторов обеспечивалось бронекор-пусом весьма сложной формы в основном с прямоугольными образующими, что хотя и упрощало технологию его изготовления, но несколько снижало пулестойкость брони.

Проект предусматривал два варианта вооружения: противотанковый и бомбардировочный.

Согласно первому варианту вооружения в носу самолета размещались втулковая пушка ШФК-37 с боезапасом в 40 снарядов, две синхронные пушки ШВАК с боекомплектом по 200 снарядов на каждую пушку и двух синхронных пулеметов ШКАС с общим боезапасом 1500 патронов.

Помимо стрелкового вооружения, на самолете предусматривалась подвеска 8 реактивных снарядов PC-82.

Второй вариант вооружения предусматривал нормальную бомбовую нагрузку 400 кг (16х25 кг или 40х10 кг, или 160х2,5 кг АБ) и в перегрузку - 600 кг (6х100 кг или 2х250 кг, или 24х25 кг), две синхронные пушки ШВАК с боекомплектом по 200 снарядов на ствол и два синхронных пулемета ШКАС с боезапасом 750 патронов на пулемет.

Оценки показывают, что в случае реализации проекта летчик-штурмовик с хорошей летной и стрелковой подготовкой на МШ с противотанковым вариантом вооружения в реальных боевых условиях уже в первой атаке гарантированно поражал немецкий бронетранспортер типа Sd Kfz 250 (атака сбоку, угол планирования 25-30°, дистанция открытия огня 300-400 м) - вероятность поражения 0,96-0,7, а средний танк типа Pz. Ill Ausf G в этих же условиях - с вероятностью не более 0,1.

НИИ ВВС КА дало положительное заключение по проекту. Было рекомендовано пушки ШВАК заменить на более эффективные ВЯ-23.

Следует отметить, что масса пустого самолета, по сравнению с Ил-2, возросла. Вырос и полетный вес машины. Это привело к тому, что летные данные штурмовика при исполь-зовании мотора АМ-38, даже, несмотря на некоторое улучшение аэродинамики самолета, были все же невысокими.

Кроме того, завод № 24 так и не смог быстро довести “до ума” мотор АМ-38 с удлиненным валом и к этому времени уже стала очевидной необходимость иметь на вооружении двухместный штурмовик. В этой связи все дальнейшие работы по МШ были прекращены...(9649).

22 июля 1942 г. в сопроводительном письме к эскизному проекту одномоторного одноместного противотанкового штурмовика МШ-АМ-38 (модернизированный штурмовик с мотором АМ-38), разработанного в ОКБ С.В. ИльюшинаЭ Ильюшин указывал: «В проект плана опытного строительства на 1942 г. вошел предложенный мной двухмоторный бронированный штурмовик (имелся в виду Ил-6 2М-82). Принимая во внимание сегодняшнюю обстановку и трудности осуществления подобного типа самолета, предложение по которому я снимаю, представляю одномоторный, как развитие Ил-2...»

Главной особенностью самолета являлось размещение мотора АМ-38 позади кабины пилота с передачей мощности на воздушный винт с помощью длинного вала, проходящего под бронированным полом кабины летчика, располагавшейся в самом носу фюзеляжа над отсеком стрелково-пушечного вооружения. Это позволяло компактно разместить в носовой части вблизи продольной оси самолета мощное пушечное вооружение (пушки калибра 37 мм и 20 мм), что обеспечивало незначительное рассеивание при стрельбе в воздухе. Одновременно летчик получал прекрасный обзор вперед-вниз и в стороны.

Бензо- и маслобак находились между кабиной летчика и мотором в верхней части фюзеляжа. Водяные и масляные радиаторы системы охлаждения и смазки мотора были установлены в подфюзеляжной части центроплана внутри бронекорпуса, что повышало их живучесть в бою. Их охлаждение осуществлялось наружным воздухом, подводившимся по изогнутым каналам из воздухозаборников в носках крыла у правого и левого бортов фюзеляжа.

Бронирование летчика, бензо- и маслобаков, водяных и масляных радиаторов обеспечивалось бронекорпусом весьма сложной формы в основном с прямоугольными образующими, что упрощало технологию его изготовления. Толщина брони 5-8 мм считалась вполне достаточной для защиты от крупнокалиберных пуль. Дело в том, что, помимо бронекорпуса и бронеспинки, летчик защищался: со стороны задней полусферы - мотором, бензо- и маслобаками, спереди-снизу - отсеком стрелково- пушечного вооружения, а с боковых проекций снизу - бомбоотсеками, нишами шасси, воздушными каналами охлаждения водо- и маслорадиаторами. В передних стеклах фонаря кабины летчика устанавливались бронестекла толщиной 64 мм (в лобовой части) и 55 мм (в боковой части). Суммарный вес брони достигал 750 кг.

Несмотря на имеющиеся недостатки, специалисты НИИ ВВС дали положительное заключение по проекту. Рекомендовалось заменить 20-мм пушки ШВАК более эффективными пушками ВЯ калибра 23 мм. Самолет незамедлительно включили в план опытного строительства 1942 г. Однако уже 24 августа ВВС потребовали довести экипаж МШ-АМ-38 до двух человек (летчик и воздушный стрелок) и установить дополнительное вооружение для стрельбы назад.

В этой связи Ильюшин обратился в правительство с предложением включить в план опытного самолетостроения текущего года постройку двухместного бронированного штурмовика с мотором М-71 вместо одноместного. Эскизный проект самолета, полупившего обозначение БШ-М-71, был подписан Ильюшиным 25 августа 1942 г. Но это уже другая история (15776).

22 июля 1942 проект эскизный проект специального противотанкового штурмовика с мотором АМ-38 (рабочее обозначение МШ) был направлен в адрес Главного инженера ВВС КА А. К. Репина.

В сопроводительном письме к проекту С. В. Ильюшин писал:

«В проект плана опытного строительства на 1942 г. вошел предложенный мной двухмоторный бронированный штурмовик. Принимая во внимание сегодняшнюю обстановку и трудности осуществления подобного типа самолета, предложение по которому я снимаю, представляю одномоторный, развитие Ил-2...»

МШ представлял собой бронированный одноместный одномоторный низкоплан, главной особенностью которого являлось мощное стрелково-пушечное вооружение, компактно расположенное в носу машины.

По схеме МШ АМ-38 (модернизированный штурмовик с мотором АМ-38) напоминал американский истребитель Р-39 «Аэрокобра», но шасси было выполнено не с носовым, а с обычным хвостовым колесом.

Мотор АМ-38 был размещен примерно в центре тяжести машины. Передача мощности на воздушный винт осуществлялась с помощью удлиненного вала, проходившего под бронированным полом кабины летчика.

Воздухозаборник мотора размещался в верхней части фюзеляжа. Кабина была выдвинута вперед, что обеспечивало летчику отличный обзор вперед-вниз до 24°. Под кабиной летчика размещался отсек стрелково-пушечного вооружения.

Бензобак и маслобак находились между кабиной летчика и мотором в верхней части фюзеляжа.

Водяные и масляные радиаторы системы охлаждения и смазки мотора были установлены в подфюзеляжной части центроплана. Их охлаждение [140] осуществлялось наружным воздухом, подводившимся по изогнутым каналам из воздухозаборников в носках крыла у правого и левого бортов фюзеляжа.

Бомбы, как и на Ил-2, размещались внутри центропланных бомбоотсеков. Основные колеса шасси убирались назад по полету в центроплан с поворотом колес вокруг оси на 90° в процессе уборки. Такая схема уборки шасси была впоследствии реализована на Ил-10. Убирающимся было и хвостовое колесо.

Необходимый диапазон центровок машины достигался применением крыла со стреловидностью по передней кромке в 15°.

Бронирование летчика, бензо — и маслобаков, водяных и масляных радиаторов обеспечивалось бронекорпусом весьма сложной формы в основном с прямоугольными образующими, что хотя и упрощало технологию его изготовления, но несколько снижало пулестойкость брони.

Проект предусматривал два варианта вооружения: противотанковый и бомбардировочный.

Согласно первому варианту вооружения в носу самолета размещались втулковая пушка ШФК-37 с боезапасом в 40 снарядов, две синхронные пушки ШВАК с боекомплектом по 200 снарядов на каждую пушку и двух синхронных пулеметов ШКАС с общим боезапасом 1500 патронов.

Помимо стрелкового вооружения, на самолете предусматривалась подвеска 8 реактивных снарядов РС-82.

Второй вариант вооружения предусматривал нормальную бомбовую нагрузку 400 кг (16x25 кг или 40x10 кг, или 160x2,5 кг АБ) и в перегрузку — 600 кг (6x100 кг или 2x250 кг, или 24x25 кг), две синхронные пушки ШВАК с боекомплектом по 200 снарядов на ствол и два синхронных пулемета ШКАС с боезапасом 750 патронов на пулемет.

Оценки показывают, что в случае реализации проекта летчик-штурмовик с хорошей летной и стрелковой подготовкой на МШ с противотанковым вариантом вооружения в реальных боевых условиях уже в первой атаке гарантированно поражал немецкий бронетранспортер типа Sd Kfz 250 (атака сбоку, угол планирования 25–30°, дистанция открытия огня 300–400 м) — вероятность поражения 0,96–0,7, а средний танк типа Pz. Ill Ausf G в этих же условиях — с вероятностью не более 0,1.

НИИ ВВС КА дало положительное заключение по проекту. Было рекомендовано пушки ШВАК заменить на более эффективные ВЯ-23.

Следует отметить, что масса пустого самолета, по сравнению с Ил-2, возросла. Вырос и полетный вес машины. Это привело к тому, что летные данные штурмовика при использовании мотора АМ-38, даже, несмотря на некоторое улучшение аэродинамики самолета, были все же невысокими.

Кроме того, завод № 24 так и не смог быстро довести «до ума» мотор АМ-38 с удлиненным валом и к этому времени уже стала очевидной необходимость иметь на вооружении двухместный штурмовик. В этой связи все дальнейшие работы по МШ были прекращены…(15572).

22 июля 1942 г. С.В. Ильюшин направил в адрес главного инженера ВВС генерала А.К. Репина эскизный проект одномоторного одноместного противотанковой штурмовика МШ-АМ-38 (модернизированный штурмовик с мотором АМ-38). В сопровс дительном письме Ильюшин указывал: «В проект плана опытного строительства на 19421 вошёл предложенный мной двухмоторный бронированный штурмовик (имелся в виду 2М-82). Принимая во внимание сегодняшнюю обстановку и трудности ос ществления подобного типа самолёта, предложение по которому я снимаю, представлял одномоторный, как развитие Ил-2...».

Главной особенностью самолёта являлось размещение мотора АМ-38 позади кабин пилота с передачей мощности на воздушный винт с помощью длинного вала, проходящей под бронированным полом кабины лётчика, располагавшейся в самом носу фюзеляжа не отсеком стрелково-пушечного вооружения. Это позволяло в носовой части вблизи продольной оси самолёта компактно разместить мощное пушечное вооружение, что обеспе чивало незначительное рассеивание при стрельбе в воздухе. Одновременно лётчик име прекрасный обзор вперёд-вниз и в стороны.

Противотанковый вариант вооружения включал одну мотор-пушку Ш-37 (40 снар дов), две синхронные пушки ШВАК (400 снарядов), два синхронных пулемёта ШКАС (15С патронов) и 8 РО-82.

Подвеска бомб - 400 кг или в перегрузку 600 кг (в том чи£ле 2 ФАБ-250), предполага лась вместо 37-мм пушки и ракетных орудий.

Несмотря на явные недостатки проекта МШ-АМ-38, специалисты НИИ ВВС дали положительное заключение по нему. Было только рекомендовано заменить 20-мм пушки ШВАК более эффективными ВЯ калибра 23 мм.

Самолёт незамедлительно включили в план опытного строительства 1942 г. (15846).

22 июля 1942 года проект МШ-АМ-38 был направлен в адрес главного инженера ВВС КА генерал-лейтенанта А. К. Репина. В сопроводительном письме к проекту С. В. Ильюшин писал: «В проект плана опытного строительства на 1942 г. вошел предложенный мной двухмоторный бронированный штурмовик (имелся в виду Ил-6 2М-82). Принимая во внимание сегодняшнюю обстановку и трудности осуществления подобного типа самолета, предложение по которому я снимаю, представляю одномоторный, как развитие Ил-2…»

Следует отметить, что вес пустого самолета по сравнению с Ил-2 увеличился. Вырос и полетный вес машины. Это привело к тому, что летные данные штурмовика и его маневренность при использовании мотора АМ-38 все же были невысокими.

Несмотря на явные недостатки проекта МШ-АМ-38, НИИ ВВС КА дал положительное заключение по нему. Рекомендовалось 20-мм пушки ШВАК заменить более эффективными ВЯ калибра 23 мм. Однако 24 августа в замечаниях по проекту плана опытного самолетостроения на 1942 год военные потребовали довести экипаж МШ-АМ-38 до двух человек (летчик и воздушный стрелок) и установить дополнительное вооружение для стрельбы назад. В этой связи Ильюшин снял проект МШ-АМ-38 с повестки дня и в сентябре прекратил по нему все работы (17490).

22 июля 1942 г. проект МШ АМ-38 был направлен в адрес главного инженера ВВС КА генерала А. К. Репина. В сопроводительном письме к проекту С. В. Ильюшин писал: «В проект плана опытного строительства на 1942 г. вошел предложенный мной двухмоторный бронированный штурмовик (имелся в виду Ил-6 2М-82. — Авт.). Принимая во внимание сегодняшнюю обстановку и трудности осуществления подобного типа самолета, предложение по которому я снимаю, представляю одномоторный, как развитие Ил-2...»

Следует отметить, что вес пустого самолета по сравнению с Ил-2 возрос. Вырос и полетный вес машины. Это привело к тому, что летные данные штурмовика и его маневренность при использовании мотора АМ-38, даже несмотря на некоторое улучшение аэродинамики самолета, все же были невысокими.

Несмотря на явные недостатки проекта МШ АМ-38, НИИ ВВС КА дал положительное заключение по нему. Рекомендовалось 20-мм пушки ШВАК заменить более эффективными ВЯ калибра 23 мм. Однако 24 августа в замечаниях по проекту плана опытного самолетостроения на 1942 г. военные потребовали довести экипаж МШ-АМ-38 до 2 человек (летчик и воздушный стрелок) и установить дополнительное вооружение для стрельбы назад (17500).

22 июля 1942 В.К.К. начал летные испытания двухместного Ил-2 с М-82. Ви был В.В.Семенов (3846,17).

По-видимому, первого серийного.

22 июля 1942 г. из-за неудовлетворительной работы механизма уборки шасси, течм воздуха в пневмосистеме, разрушения капота на скорости порядка 610 км/ч и др, а также из-за перегрева цилиндров мотора проведение испытаний И-185 Эталона приостановили до 10 августа для устранения дефектов. Между тем, возобновились наземные испытания И-185 с М-90. Безрезультатно меняли двигатель за двигателем, зачастую на еще более худшего изготовления. Николай Николаевич был вынужден обратиться за содействием в соответствующий главк наркомата (10667).

К 22 июля 1942 г. на ИТП (М) удалось выполнить всего девять кратковременных доводочных и контрольных полетов. Они показали, что сильный перегрев масла и его постоянный выброс из суфлера не позволяет получить от двигателя ожидаемой мощности, из-за чего взлет тяжел, даже с неполной нагрузкой. Ввиду ежедневных разборок и регулировок мотора вооружение не устанавливали. По той же причине консольные бензобаки топливом не заполняли и поэтому бензосистему полностью не отрабатывали. Заводу № 51 было предписано до 10 августа 1942 г. довести самолет до нормального летного состояния и передать его на испытания в НИИ ВВС. Однако сделать этого в срок не удалось из-за дефектов двигателя (10667).

К 22 июля 1942 г. на ИТП М-1 удалось выполнить всего девять кратковременных контрольных полетов. Они показали, что сильный перегрев масла и его постоянный выброс из суфлера не позволяют получить на М-107 полную мощность, что значительно снижало характеристики самолета. По причине постоянных переборок и регулировок двигателя вооружение на этом этапе не устанавливали. По той же причине не пользовались консольными топливными баками, поэтому бензосистему полностью не отрабатывали. Заводу № 51 предписывалось до 10 августа 1942 г. довести самолет до нормального летного состояния и передать его на испытания в НИИ ВВС. Однако сделать этого в срок не удалось. 26 августа 1942 г. летчик Зайцев совершил вынужденную посадку на аэродроме по причине разрушения подшипников вала двигателя.

В конце 1942 г. ИТП перевезли в Москву, где на него установили новый, только что прошедший испытания М-107ПА. Смонтированное вооружение состояло из 20-мм пушек 111 ВАК. Между тем полеты опытного истребителя по-прежнему проводились эпизодически. 25 февраля 1943 г. произошла авария Як-9 с М-107А, после которой 107-й двигатель сняли с производства и решили продолжить его усовершенствование. Далее последовало распоряжение заместителя наркома по опытному самолетостроению А.С.Яковлева провести статические испытания ИТП. Самолет успешно выдержал все нагружения до 100%, однако для продолжения полетов далее не годился. Судьба этого экземпляра имела неожиданное продолжение - ИТП (М) в 1944 г. использовали в качестве вентилятора для отработки пульсирующих воздушно-реактивных двигателей.

Второй опытный экземпляр ИТП (М-2), построенный в Новосибирске, первоначально оснастили двигателем АМ-37. Уже после доставки машины в Москву в декабре 1942 г. на нее решили установить двигатель АМ-39. Этот мотор ждали с апреля до 11 октября 1943 г. С получением двигателя его смонтировали на самолете и 23 октября передали его на испытания.

Первый полет ИТП (М-2) совершил 23 ноября 1943 г., следующий - 2 декабря. В отличие от предыдущего варианта ИТП (М-2) имел только синхронное вооружение, состоящее из установленных в фюзеляже трех пушек ШВАК. Под крылом подвешивалось до 400 кг бомб.

Несмотря на то что истребитель ИТП изначально рассчитывался на высокие полетные скорости около 700 км/ч, приблизиться к этому значению по причине отсутствия подходящих двигателей на практике не удалось. Одновременно, мощное пушечное вооружение в 1943-44 годах уже устанавливалось на серийных истребителях Л а и Як, поэтому от дальнейшего совершенствования ИТП отказались.

| Основные характеристики ИТП | М-1 | М-2 |
| --- | --- | --- |
| Размах крыла (м) | 10,0 | 10,0 |
| Длина в линии полета (м) | 8,95 | 9,0 |
| Площадь крыла (м2) | 16,45 | 16,45 |
| Вес пустого (кг) | 2598 | 3095 |
| Полетный вес (кг) | 3750 (3366) | 3820 |
| Нагрузка на крыло (кг/м2) | 227 | 232 |
| Максимальная скорость у земли (км/ч) | 541 | 540 |
| Максим, скорость у земли на форсаже (км/ч) | 549 | 600 |
| Максимальная скорость на высоте 5000 м (км/ч) | 645* | 560** |
| Время набора высоты 5000 м (мин) | 5,4 | 6,0*** |
| Потолок (м) | - | 11500 |

* Скорость на высоте 6200 м

** Максимальная скорость на 2500 м. на форсаже 650 км/ч

*** Время набора высоты (12016).

К 22 июля 1942 г. ИТП (М-1) выполнили всего 9 полетов, а после вынужденной посадки 26 августа, когда в полете разрушились подшипники вала мотора, полеты на ИТП прекратили. Самолет в ожидании поступления кондиционного мотора М-107П законсервировали. Всего к этому времени на самолете заменили 3 мотора.

Надо сказать, состояние дел с доводкой мотора М-107П было далеко не самое лучшее. Несмотря на то что мотор в 1942 г. был серийным, заводу № 26 (г. Уфа) не удавалось обеспечить надежность длительной работы ряда узлов и агрегатов мотора. Из общего количества изготовленных заводом моторов М-107П около 80% разрушились во время заводских и государственных стендовых испытаний. Государственные 100-часовые испытания в период с 10 по 25 сентября 1942 г. мотор М-107П пройти не смог из-за поломки шатуна. Интерес ВВС к мотору неуклонно снижался. К тому же наметился определенный успех с доводкой мотора М-106П-1ск (1250/1350 л.с.), который, в отличие от М-107П, имел те же габаритные размеры и посадочные места, что и у массового мотора М-105ПФ, и при этом был легче (600 кг вместо 745 кг — у М-107П и 645 кг — у М-105ПФ). Считалось, что при установке его на серийные самолеты серьезных доработок винтомоторной группы не потребуется. С этим мотором на заводе № 292 в Саратове предполагалась большая серия истребителей Як-1. Но в ходе доводки М-107П его форсировали по наддуву и понизили высотность. Мощность мотора возросла до 1650 л.с. на взлетном режиме и 1550 и 1450 л.с. — на 1-й и 2-й границах высотности соответственно. Постановлением ГОКО от 25 сентября и приказом НКАП от 29 сентября 1942 г. ОКБ В. Я. Климова и завод № 26 обязывались к концу года обеспечить 100-часовой ресурс М-107А (М-107ПА) и подготовить его серийное производство. Одновременно постановлением ГКО от 10 октября 1942 г. заводу № 26 устанавливался план по изготовлению до конца года 37 моторов М-107А. Однако возникшие проблемы с надежностью и устойчивостью в работе моторов М-107А не позволили в полном объеме выполнить это задание. Фактически завод № 26 уже в декабре прекратил серийное изготовление моторов этого типа. Только в январе 1943 г. мотор М-107А удовлетворительно прошел 50-часовые испытания, и с марта его выпуск на заводе № 26 был возобновлен, но малой опытной серией. Боевая мощность этого варианта мотора устанавливалась на уровне 1650 л.с. на 1-й расчетной высоте 1800 м и 1500 л.с. на 2-й расчетной высоте 4500 м. К концу I квартала было построено 3 мотора этого типа, во II квартале — 19 единиц (17500).

22 июля 1942 в Москве была завершена сборка и регулировка планера-танка А-40 ЛТ или КТ О.К.А., прибывшего из Тюмени и его доставили в ЛИИ (94,91).

22 июля 1942 л завода 462 П.У.Фокин поломал МиГ-3, преждевременно убрав шасси на взлете (2108).

22 июля 1942 года на аэродроме ЛИИ в Кратово собрали планер и танк, привезенный их Тюмени. Осенью 1942 г. планер КТ впервые поднялся в воздух. Увы, этот первый испытательный полёт оказался единственным. Командиром самолёта-буксировщика – четырёхмоторного ТБ-3 с двигателями АМ-34РНВ – был П.А.Еремеев. Пилотом танка-планёра, а одновременно и механиком-водителем, стал лётчик-испытатель С.Н.Анохин. Согласно отчёту, разбег и отрыв производился при взлётном форсаже моторов. Вес самолёта был равен 17500 кг. Планёр оторвался на скорости 110-115 км/час, самолёт на скорости 120 км/час. Как оказалось, мощность четырёх двигателей самолёта ТБ-3 явно не обеспечивала уверенного полёта. Процитируем отчёт об испытаниях: «При форсированных оборотах мотора была набрана высота 30-40 м. После частичной уборки форсажа /…/ поезд сохранил горизонтальный полёт на скорости 130 км/час. При увеличении скорости до 140 км/час поезд снижался с вертикальной скоростью 0,5 м/сек. Не имея возможности набрать высоту, было принято решение сделать отцепку планера с прямой над аэродромом Быково. Посадка был сделана благополучно. /…/ После приземления планер немного развернуло. Длина пробега около 20 метров /…/. С быковского аэродрома на аэродром (название замазано, речь идёт о Монино) (8 км) планер «АТ» без разборки был доставлен самоходом. Ввиду недостатка мощности на самолете ТБ-3 4АМ34РНВ для буксировки планера «АТ», дальнейшие испытания были приостановлены». «Летающий танк» Антонова вернули в Кратово (на аэродром ЛИИ), и более он никогда не поднимался в воздух. Результаты могли бы быть более успешными в случае использовании в качестве буксировщика самолёта ТБ-7 (Пе-8). Однако это было бы непозволительной роскошью – таких самолётов насчитывалось в строю всего около 40, и они были остро необходимы для других целей. По этой причине работа над «летающим танком» КТ (А-40) не получила продолжения (19165).

22 июля 1942 НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА № 600 Коробко А.С. и директор ЕСЬКОВ В.С. писали НКВТ А.И.М. РАПОРТ

об окончании строительства, освоении и работе завода № 600

На основании Постановления Правительства и приказа НКАП, 10-я Строительно-монтажная Контора ГУКС'а НКАП, согласно проекту и генеральной смете, в точном соответствии с техническими условиями построила самолётно-сборочный завод, военный городок и жилищно-культурно-бытовые объекты в Западном Китае.

Всего построено и сдано с оценкой на «отлично»:

Производственных зданий - 12332м2

Жилых и культурно-бытовых зданий — 9911 м2

Военный городок — 5588 м2

Внешние сети водопровода, канализации, теплофикации — 10861 погон. м.

Безрельсовые дороги — 41294 погон. м.

Электросети— 5300 погон, м.

Общим количеством: 78 зданий, искусственный водоём, аэродром и дороги на общей застроенной площади в 120.000м2.

Строительство завода выполнено со снижением себестоимости против утверждённых смет на 16,9 % или сэкономлено 5502 тыс. руб, из которых 470 тысяч инвалютных руб.

Через 6 месяцев после начала строительных работ в срок, установленный Правительством, прибывший в октябре месяце 1940 года коллектив завода приступил к освоению завода и в трехмесячный срок в условиях незаконченного строительства организовал завод. В том же 1940 году собраны первые шесть самолётов гласно графику НКАП.

Утверждённая СНК СССР, ЦК ВКП(б) и НКАП годовая программа по сборке и сдаче Наркомату Обороны СССР 143 самолётов И-16 заводом была выполнена досрочно на 2 месяца и 10 дней. Пуск и освоение завода проведены с экономией в 10,7 % или сэкономлено 575 тысяч инвалютных рублей против утверждённых Правительством смет. Собранные самолёты, по заключению УВВС КА, обладали высокими лётными качествами, а доставка их в Союз была организована летом. Досрочно закончив годовую про грамму 1941 г., завод в полтора месяца провёл большую работу по перестройке самолётно-сборочного завода на изготовление необходимых фронту остродефицитных частей к самолетам И-16, ЛАГГ-3 и ЯК-76, для чего к 1 января 1942 г. на базе построенных сооружений своими силами завод за счёт использования внутренних ресурсов организовал новые цеха: агрегатно-сборочный с малярной и обойной мастерскими, слесарно-сварочный, заготовительно-медницкий. гальванический, термический и инструментальный. Проведённое на заводе № 153 испытание качества изготовленных агрегатов, подтвердило хорошее выполнение работ, стыковка агрегатов полностью соответствует установленным техническим условиям. Для ускорения и упрощения процесса изготовления агрегатов на заводе применен опыт наших передовых авиапредприятий и заводов Дугласа и Вульти

Проведена большая работа по переквалификации кадров сборщиков на необходимые новые специальности, а также по подготовке кадров из местного отсталого населения.

С января 1942 завод полностью освоил изготовление частей самолетов и и программу 1-го полугодия 1942 года выполнил на 104% и на 5 дней раньше срока.

Проведённая реконструкция самомолетно-сборочного завода своими силами создала все условия к превращению за вода № 600 в самолётостроительный. Завод создал все необходимые культурно-бытовые условия для командированных из Союза работников и членов их семей, а также для работающих на за воде рабочих из местного населения. Имеется больница, школа 10-летка, детсад, детясли, клуб, баня-прачечная . В настоящее время коллектив завода располагает собственной мощной продовольственной и топливной базой (подсобное хозяйство и ряд предприятий пищевого производства, угольная шахта). Выпуск изделий ширпотреба: лож ки, пуговицы, мыло, а также и пищевого производства: колбасные, кондитерские, пиво и др. может быть увеличен и сдаваться Совсиньторгу для экспорт ной продажи. Разрешение Наркома т. Шахурина на сдачу продукции наше го подсобного производства В/О «Совсиньторг» имеется. Строительство и освоение завода проводилось в трудных специфических условиях отсталой провинции Китая, оторванности завода от ближайшей жел. дор. станции на расстоянии 900 километров, наличия на трассе двух высокогорных перевалов, на совершенно голом плато при наличии ураганных ветров и тяжёлых климатических условий (жара до 70°) и при ограниченном количестве работников, откомандированных из Союза.

Считаем необходимым отметить большую помощь, оказанную строительству и заводу со стороны аппарата НКВТ, ведающего Зап. Китаем, и руководства В/О «Совсиньторг» по переброске грузов отечественного производства из Союза.

Для более подробного доклада просим нас принять.

НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА (Коробко А.С.) ДИРЕКТОР (ЕСЬКОВ В.С.)

23.VI1.42 г.

На первой странице этого рапорта есть резолюция; «Надо бы работников этого строительства и завода наградить. 23.УШ. А.Микоян».

Другие оборонные отрасли:

С 22 июля по 11 августа 1942 года на полигоне в районе Нижнего Тагила проводились Государственные испытания нововведений на трех танках Т-34.

Для испытания новой коробки передач и башни с башенкой была создана специальная государственная комиссия. Завод № 183 представил на испытания два танка Т-34 с обычными башнями, 5-скоростной коробкой перемены передач и натяжными механизмами двух вариантов - с треугольной и трапециодальной резьбой (в документах эти машины иногда именуются Т-34С - «скоростной») и один танк с новой башней, оснащенной командирской башенкой, но с 4-скоростной коробкой.

Всего за семь ходовых дней машины прошли более 1500 километров.

Первый танк Т-34 с 5-скоростной коробкой поступил на испытания 22 июля 1942 года, до этого прошел 430 километров. Второй Т-34 был представлен госкомиссии 31 июля, к этому моменту пробег машины составлял 2500 километров.

Серийная машина Т-34 с новой башней поступила 9 августа 1942 года. Новая башня представляла собой литую конструкцию, выполненную за одно целое с командирской башенкой и с серийным погоном 1420 мм. Ее масса составляла 4300 килограмм, что на 100 килограмм было больше, чем серийная башня тридцатьчетверки. В командирской башенке, расположенной по центру в задней части крыши, имелось 5 прорезей, в которые вставлялись призматические смотровые приборы. Каждая кассета с призмой при помощи специального рычага могла опускаться. Углы обзора из командирской башенки составляли вниз 20 градусов и вверх 9 градусов, по горизонту обеспечивался круговой обзор, мертвое пространство составляло 7 метров. Командир, наблюдающий из башенки, размещался на сиденье в нише башни. Ноги он ставил на специальные подножки, закрепленные на кронштейнах сидений наводчика и заряжающего, а для защиты от возможного удара гильзами при их экстракции во время стрельбы перед командиром имелся откидной металлический щиток.

В ходе испытаний 5-скоростные коробки перемены передач показали свои преимущества перед 4-скоростной и доказали свою полную надежность:

«Новая 5-скоростная коробка являясь полностью взаимозаменаямой со старой 4-скоростной коробкой, обеспечила лучшую динамическую характеристику танка Т-34 и в то же время, благодаря отсутствию скосов на торцах шестерен и большей длине зуба, напряженность шестерен уменьшилась, что обеспечило более продолжительную их работу на танке. Одновременно с этим управление 5-скоростной коробкой благодаря наличию специальных зубчатых муфт значительно упростилось и стало доступно даже мало подготовленному механику-водителю. Как показала практика эксплуатации танка Т-34, при наличии 5-скоростной коробки перемены передач средние скорости движения танка заметно возросли при одновременном снижении количества горючего».

По командирской башенке отмечался ряд недостатков, но и она, и новые коробки передач были рекомендованы государственной комиссией для серийного производства.

Пятискоростные коробки перемены передач первым стал осваивать Уральский завод тяжелого машиностроения (УЗТМ) в Свердловске - летом 1942 года, в связи с угрозой немцев Сталинграду и СТЗ, постановлением ГКО к производству танков Т-34 подключали УЗТМ и Челябинский Кировский завод (ЧКЗ). Большая часть тридцатьчетверок, выпушенная на УЗТМ до конца 1942 года, получила новые коробки перемены передач. В конце года к производству новых коробок подключился и ЧКЗ, а затем заводы № 112 и № 174. Причем последний с 1943 года становится головным по выпуску 5-скоростных коробок передач.

Что касается завода № 183, то он так и не освоил выпуск своего детища. Не помогли ни различные письма, ни приказы. Дело в том, что в Нижнем Тагиле имелся большой дефицит зуборезных станков, а бывшие в наличии с трудом обеспечивали текущее производства танков, причем работали они чуть ли не круглосуточно. А в новой коробке передач было пусть на немного (примерно на 8%), но больше шестерен, что при масштабах производства танков на заводе № 183 привело бы к нехватке КПП. Тем не менее, Нижний Тагил все же ставил 5-скоростные коробки на Т-34, получая их с других заводов, например, с ЧКЗ. Кстати, конструкторы новой КПП Я. Баран и А. Шпайхлер за ее создание получили Сталинскую премию (12217).

22 июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 1 Дело 11 лист 188 – 189

Для служебного пользования.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № МЗ-373/296

г. Москва

"22" июля 1942 г.

Для повышения качества танковых стартеров СТ-700 с реле привода РСТ-334 и устранения разнотипности в технической документации ПРИКАЗЫВАЕМ:

1.

Ввести в действие с 10 сентября 1942 г. на заводах НКЭП утвержденные НКЭП, НКТП и БТУ ГАБТУ КА по акту от 12 июля 1942 г. – чертежи и технические условия на стартер СТ-700 с реле привода РСТ-334 завода № 255.

2.

Воспретить внесение изменений в техническую документацию указанную в п. 1 и изготовление изделий с отступлением от нее без согласования с заводом № 255 и утверждения НКТП, НКЭП и ГАБТУ КА.

3.

Воспретить выпуск изделий на прошедших приемочные испытания, установленные техническими условиями.

4.

Директору завода № 255 т. МОРОЗ к 28 июля доукомплектовать по указанию Наркомэлектропрома техническую документацию, высланную заводам НКЭП № 651, 653, 655 и 659 чертежами реле привода РСТ-334.

5.

Директору завода № 255 т. МОРОЗ в период с 22 по 28 августа провести контрольные испытания стартеров СТ-700 с пусковым реле РС-400 и генераторов ГТ-4563А с реле регулятором РРА-24Ф на партии в 20 штук, а также типовые испытания этих агрегатов на двух комплектах и отработать окончательную методику всех видов испытаний. К этому же сроку дать заключение по вопросам, перечисленным в приложении к настоящему приказу, в соответствии с актом от 12 июля 1942 г. – требующим дополнительных испытаний.

6.

Для участия в испытаниях по п. 5 настоящего приказа и утверждения их результатов создать комиссию в составе представителей:

1. Наркомтанкопрома – т. Нухман.

2. Наркомэлектропрома – т. Архангельский.

3. БТУ ГАБТУ КА – по указанию начальника БТУ ГАБТУ КА.

4. Завода № 255 – т. Сергеева.

5. Завода № 651 – т. Файнштейн.

6. Завода № 653 – т. Часовникова.

7. Завода № 655 – т. Погожева.

8. Завода "Динамо" – т. Лехтман.

Председателем комиссии назначить т. Нухман А.Г., работу комиссии начать 22 августа и закончить 28 августа.

7.

Директорам заводов НКЭП № 651 – т. Грицай, № 653 – т. Федулову, № 655 – т. Елкину, № 659 – т. Абакумову, "Динамо" – т. Брилю и завода № 254 НКТП т. Козлову передать к 15 августа с.г. заводу № 255 все материалы, необходимые для проверки и дачи заключения по вопросам перечисленным в приложении к настоящему приказу, а также перечень вопросов (с их обоснованием), подлежащих уточнению на заводе № 255.

8.

Директорам заводов № 255 – т. Мороз, № 254 – т. Козлову, № 238 – т. Галунину, СТЗ – т. Задорожному, № 651 – т. Грицай, № 653 – т. Федулову, № 655 – т. Елкину, № 659 – т. Абакумову и "Динамо" – т. Бриль – не позднее 1 октября 1942 г. разработать и утвердить технологию на изделия электрооборудования, изготовляемые этими заводами для танков и к 15 октября выслать по одному комплекту утвержденной технологии в адрес НЭП и НКТП.

9.

Директору завода № 254 т. Козлову командировать с 5 по 15 августа с.г. на завод № 651 НКЭП т. Нежданова В.Т. для оказания технической помощи.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись Зубович.

"22" июля 1942 г.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись Зернов.

"20" июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 1 Дело 11 лист 190

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу № МЗ-373/296 по Наркомэлектропрому и Наркомтанкопрому от "22" июля 1942 г.

Перечень вопросов, подлежащих дополнительной проверке и согласованию на заводе № 255 НКТП:

1. Методика проверки возврата привода стартера при оборотах холостого хода.

2. Величина усилия, которое должен преодолеть привод при убирании в горизонтальном положении.

3. Напряжение выключения реле РСТ.

4. Величина момента развиваемого стартером при токе 800 ампер.

5. Твердости материалов, обозначенных на чертежах:

ст. 504-13 – втулка

ст. 66-89 – втулка муфты

ст. 146-94 – пружина

хз. 96-14 – шайба

ст. 94-67 – вал

ст. 94-67 – заготовка вала.

Верно: подпись 19-VII-42 (Гинзбург) (21225).

22 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2076 О производстве и поставке Наркомобороны, Наркомвоенморфлоту и НКВД СССР средств инженерного вооружения в III квартале 1942 года. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 46, лл. 1-3, 4-37 (11012).

Армия:

22 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 22 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа и юго-восточнее городе Ворошиловграда.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Воронежа наши войска теснили противника и наносили удары по его переправам через реку Дон. На одном из участков гитлеровцы упорно защищали шоссе. Наши танкисты сломили сопротивление противника и, уничтожив 17 танков и до батальона немецкой пехоты, овладели этим шоссе. На другом участке артиллеристы товарищи Шеметов, Фесин и Иванов, выдвинувшись вперёд, прямой наводкой разбили 10 вражеских автомашин с пехотой и разрушили дорогу кпереправе. Наводчик т. Куликов захватил немецкое орудие и, повернув его в сторону противника, расстреливал отходящих немцев. Красноармеец т. Сокол из противотанкового ружья подбил три немецких танка.

Юго-восточнее Ворошиловграда наши войска вели оборонительные бои и на отдельных участках под давлением превосходящих сил противника отошли на новые позиции. На одном участке немецким войскам удалось прорваться вперёд. Наши части нанесли контрудар по флангам этой группировки противника, а затем уничтожили её мощным артиллерийским и миномётным огнём. Немцы потеряли в этом бою свыше полка пехоты, 19 танков, 65 автомашин, 3 автоцистерны с горючим и 7 противотанковых орудий. На другом участке на расставленных сапёрами минах подорвались 4 немецких танка и 7 автомашин с пехотой.

На Калининском фронте происходили бои местного значения и артиллерийская перестрелка. На одном из участков пехота и танки противника пытались прорваться в тыл нашей части. Артиллеристы батарей под командованием тов. Сивякова открыли огонь, уничтожили 6 немецких танков и рассеяли гитлеровцев. Батарея старшего лейтенанта Фёдорова четыре дня вела непрерывный бой, переходя с одного рубежа на другой. За эти дни артиллеристы подбили 3 немецких танка и уничтожили свыше 300 солдат и офицеров противника.

Партизанский отряд под командованием тов. И., действующий в одном из районов Украины, оккупированных немцами, совершил нападение на штаб немецкой части. Партизаны уничтожили 25 немецких солдат и 11 офицеров, сожгли бронемашину, танкетку, 2 грузовых и легковую машину.

Пленный солдат 553 полка 329 немецкой пехотной дивизии Генрих Вебер рассказал: «Я недавно прибыл на Восточный фронт в составе 329 запасного батальона. Этот батальон формировался в городе Герфорде. Нам не удалось закончить курс обучения, так как сильно потрёпанная 329 дивизия крайне нуждалась в пополнении. Накануне выступления на передовые позиции русские неожиданно атаковали нас. В ночном бою первая рота потеряла только убитыми 25 человек, многие солдаты были ранены. В эту ночь понёс большие потери в целом весь наш батальон, только что прибывший на фронт».

Немецко-фашистские мерзавцы истребляют мирное население оккупированных ими районов Смоленской области. Недавно карательный отряд эсэсовцев учинил зверскую расправу над жителями деревни Лениницы. Гитлеровцы сожгли в этой деревне 20 жилых домов, замучили и расстреляли 270 женщин, детей и стариков.

Тюрьмы Финляндии переполнены бежавшими с фронта дезертирами. В тюрьме города Пелсо, рассчитанной на 300 человек, содержится 2.000 заключенных, в тюрьмах Коннунсуо и Турку в одиночных камерах сидят по 5—6 человек. С каждым днём растут ряды «лесной гвардии» — вооружённых отрядов дезертиров, скрывающихся в лесах. Один из таких отрядов, насчитывающий около 200 солдат, совершил налёт на бараки, в которых разместились немцы, и перебил 30 гитлеровцев. Другой отряд, скрывающийся в лесах близ Миккели, недавно напал на немецкий обоз и отбил 5 повозок с продовольствием.» (14960).

22 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 22 июля наши войска вели бои в районе Воронежа, а также в районах Цымлянская, Новочеркасск.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 21 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено более 100 немецких танков и бронемашин, 420 автомашин с войсками и грузами, взорван склад боеприпасов и склад горючего, подавлен огонь 60 полевых и зенитных орудий, разбито три железнодорожных состава, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника.

B районе Воронежа наши войска продолжали вести активные бои с противником. Наши части захватили населённый пункт, расположенный на магистрали, и, преодолевая упорное сопротивление гитлеровцев, продолжали продвигаться вперёд. В течение дня наши танкисты уничтожили 15 танков и до 2.000 солдат и офицеров противника. В числе других трофеев танкистами захвачено у немцев 32 орудия, 137 пулемётов и автоматов и 20.000 снарядов.

Огромный урон наносят противнику наши пехотинцы. Только одна часть, где командиром тов. Попов, в последних боях захватила 45 орудий, 2 танка, 41 пулемёт, 14 миномётов, 3 радиостанции, немецкий самолёт вместе с экипажем и 16 автомобилей. Наша авиация активно поддерживает действия наземных сил. За один день наши лётчики уничтожили 6 танков, 50 автомашин, 14 орудий и сбили 5 немецких самолётов.

Наши войска вели ожесточённые бои в районе Новочеркасска. На одном из участков наши лётчики подвергли бомбардировке вражескую колонну танков, автомашин и скопление пехоты противника. В результате налёта уничтожено несколько танков, 57 автомашин с войсками и боеприпасами, подожжено шесть автоцистерн с горючим, рассеяна и частично уничтожена значительная группа гитлеровцев. На другом участке наши войска в течение двух дней вели тяжелые бои с превосходящими силами противника. В этих боях немцы потеряли убитыми свыше 1.300 солдат и офицеров. Уничтожено 14 немецких танков, 9 орудий, свыше 30 пулемётов и 40 автомашин. Наши войска также понесли значительные потери и к исходу второго дня боёв по приказу командования отошли на новые позиции.

На Ленинградском фронте происходили бои местного значения и артиллерийская перестрелка. На одном из участков рота наших бойцов стремительным броском захватила одну высоту. Гитлеровцы предприняли несколько контратак и в боях заэту высоту потеряли до 500 солдат и офицеров. На других участках бомбёжкой с воздуха и огнём артиллерии разрушено 10 немецких ДЗОТов, уничтожено несколько батарей и отдельных орудий и взорван склад боеприпасов противника. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 13 и подбито 8 немецких самолётов.

Отряд белорусских партизан под руководством тов. Ш. в течение четырёх дней вёл ожесточённые бои с немецкими оккупантами. Партизаны вначале отступали и изматывали гитлеровцев, а затем успешно атаковали их. Немцы в этих боях потеряли более 200 солдат и офицеров. Кроме того, сожжено 3 танка и 10 автомашин оккупантов.

Отряд партизан под командованием тов. Н., действующий в одном из оккупированных немцами районов Калининской области, совершил налёт на железнодорожную станцию. Партизаны истребили 72 гитлеровца, сожгли склад горючего, 42 вагона и 7 автомашин. Советские патриоты захватили у противника пулемёт, 18 винтовок, несколько ящиков с патронами и другое военное снаряжение.

Немецкому ефрейтору Якобу Майеру пишут из Оберцоллинга: «На той неделе сбежали ещё два француза, один из них работал у нас, другой у соседа. Теперь у нас остался только один из четырёх, которых нам дали с самого начала... Французы всё думают о том, как бы удрать отсюда. Они хотят домой, во Францию. Кто же будет у нас работать, если французы разбегутся?..»

Патриоты Польши на одной из станций выпустили бензин из трёх железнодорожных цистерн и подожгли его. Сгорел весь состав и немецкий склад с обмундированием. В другом районе немецкий транспортный самолёт сделал вынужденную посадку. Патриоты уничтожили экипаж и взорвали немецкий самолёт.» (14960).

22 июля 1942 шесть Ил-2 из 504-го шап майора Ф. З. Болдырихина под прикрытием истребителей Як-1 произвели первый из последовавшей затем длинной серии налетов на Морозовскую. Согласно советским данным, первым над аэродромом появилось звено Яков, которое, свалившись со стороны солнца, сначала атаковало патрульные Bf-109, а потом сбило три пытавшихся взлететь по тревоге мессера.

Вслед за этим на малой высоте появилось шесть штурмовиков. Невзирая на бешеный огонь зенитных орудий, Илы сбросили на предполагаемые стоянки самолетов фугасные и осколочные бомбы, а также дали залп реактивных снарядов. По итогам налета пилоты отчитались о якобы двадцати семи уничтоженных Ju-52. При этом собственные потери атакующих составили два Ил-2 и один Як-1 (19522).

Между 22 июля 1942 и 22 августа Лахденпохья - главную базу немецко-финско-итальянской Ладожской флотилии - бомбили 20 ДБ и 9 СБ, 22 августа - 22 сентября - 12 ДБ и 3 СБ, 22 сентября - 22 октября - 4 ДБ и 3 СБ, после 22 октября - 3 ДБ. Налеты советской авиации (в них также принимали участие МБР-2 авиагруппы Ладожской флотилии) значительно затруднили действия вражеских военно-морских сил на озере. Швейцарский историк Ю. Майстер, занимавшийся изучением боевых действий на морских, озерных и речных театрах Великой Отечественной, по этому поводу писал: "54-я истребительная эскадра полностью занималась тем, что обороняла боевые паромы (имелись в виду паромы Зибеля немецкой Ладожской флотилии) во время монтажа на верфи, а затем их базы. Из-за тяжелых боев в районе Ленинградского котла и на Волховском фронте немецкой авиации не удалось добиться над морем превосходства в воздухе... Только во время некоторых наступательных операций в течение дня паромам могло быть предоставлено более или менее достаточное прикрытие истребителями, в то время как торпедные катера и прибрежные минные заградители без прикрытия истребителями могли проводить операции лишь ночью. Русские бомбардировщики каждую ночь бомбили базы союзников (немцев, финнов и итальянцев) и добивались разрушений, при этом имелись человеческие жертвы... Ночные налеты советской авиации обычно совершались одиночными самолетами старой конструкции и в основном были направлены на Сортанлахти и Кякисалми. За период с 18 августа по 22 октября в Сортанлахти воздушные тревоги объявляли 127 раз, причем в 45 случаях следовали налеты бомбардировщиков. ПВО в различных финских портах осуществлялась лишь при помощи пулеметов и 40-мм орудий и потому не могла действовать успешно". Насколько известно, в результате этого "бомбового прессинга" нашим не удалось окончательно уничтожить ни одного вражеского корабля, но в том, что противнику не удалось сорвать перевозки по ладожской "Дороге жизни", есть вклад летчиков 1-го гмтап (12002).

С 22 июля по 22 августа 1942 состоялась Мгинская операция по предотвращению нового наступления на Ленинград. Ничего не достигли, но 18 немецкую армию измотали (2438,398).

22 июля 1942 г. в бою севернее Новочеркасска 14 отдельный гвардейский минометный дивизион Москвина двумя залпами прямой наводкой уничтожил 11 танков, по одному на установку, тогда как хорошим считалось поражение двух-трех. Иногда гвардейцы-минометчики оставались единственной силой, способной оказать врагу организованное сопротивление. Это заставило командующего фронтом Р.Я. Малиновского создать на базе таких частей Подвижную механизированную группу (ПМГ) во главе с командующим ГМЧ А.И. Нестеренко. В нее вошли три полка и дивизион БМ-13, посаженная на автомобили 176-я стрелковая дивизия, сводный танковый батальон, зенитный и противотанковый артиллерийские дивизионы. Подобных подразделений ни до, ни после того больше не было. Отлично сражались и мотострелки, и танкисты, а зенитчики при господстве немецкой авиации сумели обеспечить чистое небо над ПМГ. (Дело в том, что у летчиков “люфтваффе” возник так называемый “синдром последнего дня войны” (проще говоря, никто не хотел умирать), и, когда 30 июля один за другим сбили два “Юнкерса”, немецкие пилоты перестали летать в зону зенитного огня или сбрасывали бомбы неприцельно с больших высот.). Главная же нагрузка легла на огневиков (9632).

22 июля 1942 на перехват высотного разведчика с аэродрома Бекетовка (Сталинград) поднялся летчик 439-го ИАП ПВО ст. л-т Козлов. Он настиг Ju88 на высоте 8000 м и атаковал его с дистанции 200-300 м. Но на такой дальности два пулемета БС его МиГ-3 были неэффективны, патроны кончились, и тогда Козлов пошел на таран. Враг пытался уйти пикированием, разогнавшись до 650 км/ч, но оторваться не смог, и МиГ-3 врезался винтом в его стабилизатор. От удара Козлов потерял сознание, когда пришел в себя, увидел, что его «МиГ» едва держится на скорости 150-170 км/ч, тогда он произвел посадку в поле на шасси. «Юнкере» ушел в сторону Миллерово. Падения его никто не видел, лишь колхозники нашли большие куски стабилизатора (11938).

22 июля в ночь на 23 июля 1942 командование 8-го авиакорпуса Люфтваффе решило начать постановку мин на Волге, одновременно произведя налет на Сталинград. Около полуночи по местному времени в городе была объявлена воздушная тревога. Вслед за этим в 00.15 появились первые самолеты, исполнявшие роль цельфиндеров. Они сбросили зажигательные бомбы таким образом, что очаги пожаров обозначили прямоугольник, в который попала вся северная промзона города. После этого двадцать Ju-88 из I. и III./KG51 «Эдельвейс» атаковали Сталинградский тракторный завод, сбросив на него 40 фугасных бомб SC500. В результате были частично разрушены несколько цехов, убит 21 и ранены 85 человек. Возникшие пожары команды МПВО и прибывшие автонасосы тушили до утра. В это же время старшина поста ВНОС И. Ситников, находясь на боевом дежурстве в районе поселка Ступинский Яр, услышал гул самолетов, идущих над Волгой. Он слышался несколько минут, после чего постепенно стих. Сделав записи в журнале наблюдений и указав время, Ситников напряженно вглядывался в июльское небо и вдруг заметил на фоне звезд несколько парашютов, опускающихся прямо на Волгу. Сначала он подумал, что немцы выбросили десант, но, внимательно присмотревшись, увидел, что к парашютам прицеплены предметы цилиндрической формы. Вскоре послышались тихие всплески и зловещие «подарки» быстро погрузились в воду. «Мины!» – осенило старшину, и он тут же побежал к ближайшему телефону докладывать об увиденном. И действительно, одновременно с налетом эскадры KG51 на Сталинград несколько групп Не-111 из KG55 сбросили на парашютах донные мины в районе Горного Балыклея и на участке Солдники – Черный Яр. Смертоносные металлические цилиндры плавно опустились на дно и замерли в ожидании своих жертв. Это была очевидная попытка блокировать подходы к Сталинграду, как с верхнего, так и нижнего плесов реки (11774).

22 июля 1942 ТКА-61 вышел для атаки порта Анапа в сопровождении ТКА-12 и ТКА-81. После того, как с отрядом встретился МБР-2ВУ, с ТКА-61 сняли экипаж и управление передали на самолёт. Под огнём немецкой артиллерии водитель с него вывел катер на цель, но в 300 - 400 м от головы мола ТКА-61 неожиданно взорвался. Вероятно, он столкнулся с каким-то препятствием, поскольку команды на взрыв не давалось. Последний оставшийся в распоряжении флота радиоуправляемый торпедный катер ТКА-41 использовали 16 декабря 1943 г. в еще одном набеге на Камыш-Бурун. Но и на этот раз в полутора милях от косы Камыш- Бурун ТКА-41 взорвался и затонул (12003).

По состоянию на 22 июля 1942 г. в составе 62-й авиабригады насчитывалось 15 И-15бис (из них четыре находились в ремонте) (12294).

За рубежом:

22 июля 1942 поставлен первые истребители ВВС армии США Lockheed P-38F Молния 14 истребительной группы их Преск Айл, штат Мэн, для Соединенного Королевства через Исландию . Они стали первыми истребителями, пересекшими Атлантический океан (20793).

20 марта 1942 г. начался запуск воздушных шаров из района порта Гарвич (Harwich). Наибольший успех был достигнут 12 июля 1942 г., когда трос аэростата вывел из строя 110 кВ линию электропередачи под Лейпцигом, что повлекло за собой пожар на электростанции, общий ущерб от которого составил 1 млн фунтов стерлингов. Досталось и нейтралам. Так, в ночь с 19 на 20 января 1944 г. неуправляемый аэростат нарушил освещение железной дороги Лунд–Фалькенберг (Швеция), что привело к столкновению двух поездов. Атаки продолжались до сентября 1944 г. Всего было выпущено 99 142 автоматических аэростата, большая часть которых — 53 543 —снаряжалась зажигательными бомбами. Общие затраты на операцию составили 220 тыс. фунтов стерлингов (22756).

22 июля 1942 г. в сражении у Эль-Аламейна (Египет) расчет гренадера Г. Хальма из 104-го гренадерского полка из Pak.36(r) – переделки грабинской Ф-22 - в течение нескольких минут уничтожил девять английских танков. В 1942 г. немцы переделали 358 Ф-22 в 7,62-см Pak.36(r), в 1943 г. —169, и в 1944 г. — 33. Было начато и массовое производство боеприпасов. Наши солдаты не без основания называли пушку Pak.36(r) «гадюкой» или «коброй». Несколько десятков пушек Pak.36(r) было захвачено советскими войсками под Сталинградом. Часть трофейных «гадюк» поступила на вооружение наших истребительно-противотанковых дивизионов. Руководство ГАУ даже рассматривало вопрос о запуске в производство 76-мм Pak.36(r). Но Грабин отказался, поскольку он уже проектировал более мощные системы (15117).

22 июля 1942 началась депортация евреев из Варшавского гетто в концлагеря (4962).

22 июля 1942 началась депортация евреев из Варшавского гетто в лагерь смерти Треблинка (4963 ).

July 22 1942 First deportations from Warsaw Ghetto to concentration camps; Treblinka extermination camp opened (1050).

22 июля 1942 состоялась первая депортация евреев из Варшавского гетто в концлагеря. Открылся лагерь Треблинка (1050).

22 июля 1942 президент США Ф. Рузвельт заявил, что открытие второго фронта до конца этого года невозможно (4962).

22 июля 1942 в США введены карточки на горючее (4962).

Авиапромышленность:

23 июля 1942 Зам. Нач. 7 ГУ Алексеев в письме Нач. особой группы при НКАП Фирсаеву указывал, что в письме НИИ ВВС, полученном 7 ГУ находилась просьба направить в НИИ ВВС подлинники утвержденных отчетов по гос. испытаниям серийных Ил-2 АМ-38 N 2611 и 1904, которые находятся у А.И.Ш. (1684,166).

23 июля 1942 И.В.С. направил ГИ ВВС А.К.Репину эскизный проект одноместного бронированного ш с АМ-38 МШ, главной особенностью которого являлось решение проблемы обзора вниз под углом 24 гр. (вместо 8 гр. на Ил-2). Несмотря на положительное заключение НИИ ВВС дальнейшие работы показали, что значительно превышена расчетная масса и снижены ЛТД. работы прекратили (3846,17).

23 июля 1942 года Шахурин писал письмо N Н-20/2846 Сталину.

В порядке информации докладываю: по плану опытного строительства 1941 года конструктором Сухим П.О. выпущен одноместный бронированный штурмовик Су-6 с мотором М-71 (взлетной мощностью 2000 л.с. и мощностью на высоте 2250 м - 1800 л.с.), который согласно акта государственных испытаний НИИ ВВС показал следующие данные:

| максимальная скорость у земли | 445 км/час |
| --- | --- |
| максимальная скорость на форсаже | 496 км/час |
| максимальная скорость на высоте |  |
| 2500 м | 491 км/час |
| дальность на 0,9 максимальной |  |
| скорости | 450 км |
| вооружение |  |
| 2 пушки калибра 23 мм | 230 снарядов |
| 4 пулемета калибра 7,62 мм | 300 патронов |
| 10 балок РС-132 или РС-82 |  |
| Нормальная бомбовая нагрузка 200 кг при емкости |  |
| бомбоотсека - 400 кг |  |
| Предусмотрена подвеска под крыльями 2 бомб по |  |
| 100 кг или 2 ВАП-200. |  |

По технике пилотирования самолет прост и доступен летчикам средней квалификации, имеет хорошую устойчивость и допускает полет с брошенной ручкой на всех режимах. Нагрузки на рули и элероны велики. Бронирование кабины летчика и фонаря осуществляется аналогично самолету Ил-2. Задняя крышка мотора с агрегатами забронирована, цилиндры мотора не забронированы (927,307).

23 июля 1942 А.И.Ш. писал письмо года N Н-20/2847 И.В.Сталину.

В порядке информации докладываю: по плану опытного строительства 1941 года, конструктором Поликарповым выпущен одноместный истребитель И-185 с мотором М-71 (взлетной мощностью 2000 л.с. и мощностью на высоте 5000 м - 1700 л.с.), который, согласно отчета по совместным заводским и государственным испытаниям показал следующие данные:

| полетный вес | 3480 кг |
| --- | --- |
| максимальная скорость у земли | 521 км/час |
| максимальная скорость на высоте |  |
| 500 м с форсажем | 556 км/час |
| максимальная скорость на высоте |  |
| 6170 м | 630 км/час |
| Вооружение нормальное |  |
| 2 пулемета калибра 12,7 мм | 550 патронов |
| 2 пулемета калибра 7,62 мм | 1500 патронов |
| Вооружение в перегрузку |  |
| Бомбы 500 кг или 8РС-82. |  |
| Этот же самолет И-185 с мотором М-82 на совместных заводских и государственных испытаниях показал следующие данные по скоростям: |  |
| максимальная скорость у земли | 515 км/час |
| максимальная скорость на высоте |  |
| 200 м с форсажем | 549 км/час |
| максимальная скорость на высоте |  |
| 6470 м | 615 км/час (927,311) |

23 июля 1942 Н.И.Ш. доложил Сталину: «В связи с начавшимся, согласно решению ГКО, серийным выпуском самолетов ЛаГГ-5 с мотором М-82 на заводе №21, в данное время отпадает целесообразность внедрения в серию не только самолета И-185 с М-82, но и самолета И-185 с М-71». Соответственно, «отпадала целесообразность» и в развертывании производства моторов М-71 (соответственно и самолета Су-6 с ним). Во всяком случае, решение этого вопроса можно было отложить (19846).

23 июля 1942 А.И.Шахурин писал И.В.С. "В порядке информации докладываю, что по плану опытного строительства 1941 конструктором Н.Н.П. выпущен одноместный истребитель И-185 с М-71...Вооружение самолета И-185 с М-82 состоит из 3 пушек 20 мм и 500 патронов. В связи с начавшимся, согласно решению ГКО, серийным выпуском самолетов Ла-5 с М-82 на заводе 21, в данное время отпадает целесообразность внедрения в серию не только самолета И-185 М-82, но и самолета И-185 с М-71" (927,315).

23 июля 1942 года нарком Шахурин доложил Сталину:

«В порядке информации докладываю: по плану опытного строительства 1941 года, конструктором тов. Поликарповым Н.Н. выпущен одноместный истребитель И-185 с мотором М-71 (взлетной мощностью 2000 л.с. и мощностью на высоте 5000 м - 1700 л.с.), который, согласно отчета по совместным заводским и государственным испытаниям, показал следующие данные: полетный вес - 3480 кг максимальная скорость у земли - 521 км/ч на Н=500 м с форсажем - 556 на Н=6170 м - 630, вооружение нормальное 2 пулемета 12,7 мм - 550 патр. 2 пулемета 7,62 мм - 1500 патр. вооружение в перегрузку - бомбы 500 кг или 8 РС-82. Этот же самолет И-185 с мотором М-82 на совместных заводских и государственных испытаниях показал следующие данные по скоростям:

максимальная скорость у земли - 515 км/ч на Н=200 м с форсажем - 549 на Н=6470 м - 615. Вооружение самолета И-185 с М-82 состоит из 3-х синхронных пушек кал. 20 мм с запасом снарядов 500 шт.

В связи с начавшимся, согласно решению ГОКО, серийным выпуском самолетов ЛаГГ-5 с мотором М-82 на заводе № 21, в данное время отпадает целесообразность внедрения в серию не только самолета И-185 с М-82, но и самолета И-185 с М-71». Итак, окончательно зафиксированная скорость И-185 с М-82 у земли была примерно равна скорости ЛаГГ-5, а на 2-й границе высотности превышала ее на 15 км/ч, что можно объяснить меньшей площадью крыла -15,53 м2 против 17,51 м2 у ЛаГГ-5 (10686).

23 июля 1942, прочитав письмо своего зама по опытному самолетостроению Яковлева от 14 мая 1942 г., где он предлагает запустить И-185 в серию в Тбилиси, и углубленно изучив вопрос, Шахурин пишет Сталину: "В порядке информации докладываю, что по плану опытного строительства 1941 конструктором Н.Н. Поликарповым выпущен одноместный истребитель И-185 с М-71... В связи с начавшимся... серийным выпуском самолетов Ла-5 с М-82 на заводе 21, в данное время отпадает целесообразность внедрения в серию не только самолета И-185 М-82, но и самолета И-185 с М-71".

Так что же, как сказано в оформленном прокуратурой после войны обвинительном заключении, Шахурин действительно поставлял на вооружение ВВС Красной Армии самолеты с заведомо низкими летными данными, а прекрасные перспективные самолеты и моторы не пускал в серию?

Требуя запуска И-185 в производство, Поликарпов утверждал, что эксплуатация М-71 на И-185 проходит без дефектов, но как мы видим, это было совсем не так: она шла "с переменным успехом". Некоторые экземпляры М-71 работали более-менее нормально, иные же - отнюдь. Вот как писал о них Шахурину начальник 8-го (моторного) Главка НКАП Поликовский:

"М-71 прошел 50-ти часовые совместные испытания в январе 1941 года.

В течении 1941 г. заводом №19 была изготовлена малая серия... в количестве 20 штук для доводки до 100 часового ресурса и летных испытаний на самолетах И-185 и СУ-6.

Общая наработка мотора М-71 в процессе доводки заводскими испытаниями до 100 часового ресурса - составляет 1563 часа. Из них проведено 4 сточасовых испытания по программе 67 МГУ, без существенных дефектов (на моторах №№4, 19, 20, 21).

Летные испытания мотор М-71 проходил на 4-х экземплярах самолетов - государственные испытания самолетов И-185 и СУ-6 с мотором М-71 прошли без дефектов по мотору.

На государственные испытания мотор ставился два раза:

В первом испытании (февраль - март 1942 г.) испытания проходили два мотора (№24 и №36).

Первый из них был снят с испытаний после 45 часов режимной работы, по поломке передней мотылевой шейки коленвала.

Поломка произошла по причине грубой обработки отверстия под маслопроводящую трубку.

Второй мотор прошел 100 часов режимной работы, но испытания не были зачтены из-за наличия выгорания фасок на клапанах выхлопа.

В течении апреля - мая 1942 года завод изготовил и испытал новые клапана выхлопа с увеличенной внутренней полостью охлаждения.

Вторые испытания были начаты в июне 1942 года. Государственные испытания проходили моторы №№36 и 38...".

Надо отметить, что указанные моторы были сделаны опытным производством завода №19, где кадры и оборудование были лучше, чем у основной серийной части. Тем не менее, стабильного качества добиться не удалось. Это было написано 27 июля 1942 г., что же изменилось к весне 1943 г.? Ничего. Доводка и испытания М-71 в различных вариантах продолжалась на стендах и на опытных самолетах Ла-5, Ла-7, Су-6, Су-8 и ДВБ-102 до конца 1945 г., но безрезультатно. Этот двигатель продолжал преподносить "сюрпризы" и так и не был запущен в полноценное серийное производство, хотя на это было "убито" столько сил и средств (17737).

23 июля 1942 г. нарком Шахурин доложил Сталину: В порядке информации докладываю: по плану опытного строительства 1941 года, структором тов. Поликарповым Н.Н. выпущен одноместный истребитель И-185 с мотором М-71 (взлетной мощностью 2000 л.с. и мощностью на высоте 5000 м — 1700 л.е.), который, согласно отчёта по совместным заводским и государственным испытаниям, показал следующие данные:

полётный вес	— 3480 кг

максимальная скорость у земли	— 521 км/ч

на Н=500 м с форсажом	— 556

на Н=6170 м	—630

вооружение нормальное

2 пулемёта 12,7 мм	— 550 патр.

2 пулемёта 7,62 мм	— 1500 патр.

вооружение в перегрузку	— бомбы 500 кг или 8 РС-82.

Этот же самолёт И-185 с мотором М-82 на совместных заводских и государственных испытаниях показал следующие данные по скоростям:

максимальная скорость у земли	—515 км/ч

на Н=200 м с форсажем	— 549

на Н=6470 м	—615.

Вооружение самолёта И-185 с М-82 состоит из 3-х синхронных пушек кал. 20 мм с запасом снарядов 500 шт.

В связи с начавшимся, согласно решению ГОКО, серийным выпуском самолётов ЛаГГ-5 с мотором М-82 на заводе № 21, в данное время отпадает целесообразность внедрения в серию не только самолёта И-185 с М-82, но и самолёта И-185 с М-71» (15788).

23 июля 1942 г. Н.Н.П. подписал «Общее заключение комиссии НКАП» по Ту-2, в котром отмечалось:

«Самолет Ту-2, конструкции А.Н.Туполева, находится в развернутом серийном производстве на заводе № 166 с выпуском до 1 самолета в день.

На основании рассмотренных комиссией материалов можно видеть, что самолет Ту-2 превосходит по своим летно-тактическим данным современные серийные советские и заграничные бомбардировщики.

Самолет Ту-2 обладает мощным вооружением защиты и нападения и имеет дальность не менее 2000 км при весе перевозимого бомбового груза - 1000 кгр.

Производство самолета Ту-2 на заводе № 166 достаточно оснащено и готовится к более крупному выпуску серийных самолетов.

Ввиду этого комиссия считает, что при устранении основных дефектов, отмеченных в ее докладной записке, самолет Ту-2 имеет все данные пойти на снабжение ВВС и успешно выполнять свои боевые задачи.

Завод № 166 с точки зрения Комиссии имеет все основания к расширению своей производственной мощности и к выпуску крупной серии самолета Ту-2» (10667).

23 июля 1942 в производство завода 381 были спущены почти все чертежи Би Болховитинова (1632,265).

23 июля 1942 г. после завершения строительства начальник строительства завода А.С. Коробко и директор B.C. Еськов направили Народному Комиссару Внешней Торговли А.И. Микояну «Рапорт об окончании строительства, освоении и работе завода № 600»:

«На основании Постановления Правительства и приказа НКАП, 10-я Строительно-монтажная Контора ГУКС'а НКАП, согласно проекту и генеральной смете, в точном соответствии с техническими условиями построила самолётосборочный завод, военный городок и жилищно-культурно-бытовые объекты в Западном Китае.

Всего построено и сдано с оценкой на «отлично»:

Производственных зданий — 12332 м2. Жилых и культурно-бытовых зданий — 9911 м2. Военный городок —5588 м2. Внешние сети водопровода, канализации, теплофикации — 10861 погон, м. Безрельсовые дороги — 41294 погон, м. Электросети — 5300 погон, м. общим количеством: 78 зданий, искусственный водоём, аэродром и дороги на общей застроенной площади в 120.000 м2.

Строительство завода выполнено со снижением себестоимости против утверждённых смет на 16,9% или сэкономлено 5502 тыс. руб., из которых 470 тыс. инвалютных рублей.

Через 6 месяцев после начала строительных работ в срок, установленный Правительством, прибывший в октябре месяце 1940 года коллектив завода приступил к освоению завода и в трёхмесячный срок в условиях незаконченного в полном объёме строительства организовал завод. В этом же 1940 году собраны первые шесть самолётов, согласно графику НКАП. Утверждённая СНК СССР, ЦК ВКП(б) и НКАП годовая программа по сборке и сдаче Наркомату Обороны СССР 143 самолётов И-16 заводом была выполнена досрочно на 2 месяца и 10 дней.

Пуск и освоение завода проведены с экономией в 10,7% или сэкономлено 575 тысяч инвалютных рублей против утверждённых Правительством смет.

Собранные самолёты, по заключению УВВС КА, обладали высокими лётными качествами, а доставка их в Союз была организована лётом.

Досрочно закончив годовую программу 1941 г., завод в полтора месяца провёл большую работу по перестройке самолётосборочного завода на изготовление необходимых фронту остродефицитных частей к самолётам И-16, ЛАГГ-3 и ЯК-76, для чего к 1 января 1942 г. на базе построенных сооружений своими силами завод за счёт использования внутренних ресурсов организовал новые цеха: агрегатно-сборочный с малярной и обойной мастерскими, слесарно-сварочный, заготовительно-медницкий, гальванический, термический и инструментальный.

Проведённое на заводе № 153 испытание качества изготовленных агрегатов, подтвердило хорошее выполнение работ, стыковка агрегатов полностью соответствует установленным техническим условиям.

Для ускорения и упрощения процесса изготовления агрегатов на заводе применен опыт наших передовых авиационных предприятий и заводов Дугласа и Вульти (т.е. американская фирма «Валти»).

Проведена большая работа по переквалификации кадров сборщиков на необходимые новые специальности, а также по подготовке кадров из местного отсталого населения.

С января 1942 г. завод полностью освоил изготовление частей самолётов и программу 1-го полугодия 1942 года выполнил на 104 % на пять дней раньше срока.

Проведённая реконструкция самолётосборочного завода своими силами создала все условия к превращению завода № 600 в самолётостроительный.

Завод создал все необходимые культурно-бытовые условия для командированных из Союза работников и членов их семей, а также для работающих на заводе рабочих из местного населения. Имеется больница, школа 10-летка, детсад, детясли, клуб, баня- прачечная.

В настоящее время коллектив завода располагает собственной мощной продовольственной и топливной базой (подсобное хозяйство и ряд предприятий пищевого производства, угольная шахта).

Выпуск изделий ширпотреба: ложки, пуговицы, мыло, а также и пищевого производства: колбасные, кондитерские, пиво и др. может быть увеличен и сдаваться Совсинторгу для экспортной продажи. Разрешение Наркома т. Шахурина на сдачу продукции нашего подсобного производства В/О «Совсинторг» имеется.

Строительство и освоение завода проводилось в трудных специфических условиях отсталой провинции Китая, оторванности завода от ближайшей жел. дор. станции на расстоянии 900 км, наличия на трассе двух высокогорных перевалов, на совершенно голом плато при наличии ураганных ветров и тяжёлых климатических условий (жара до 70°) и при ограниченном количестве работников, командированных из Союза. Считаем необходимым отметить большую помощь, оказанную строительству и заводу со стороны аппарата НКВТ, ведающего Зап. Китаем, и руководства В/О «Совсинторг» по переброске грузов отечественного производства из Союза».

На первой странице этого рапорта есть резолюция: «Надо бы работников этого строительства и завода наградить. 23.VII. А.Микоян» (15811).

Другие оборонные отрасли:

23 июля 1942 года вышел приказ № 508с НКБ

В соответствии с Указом Президиума ВС от 21 июня 1942 года:

Завод им. Орджоникидзе Наркомата Автомобильного транспорта, находящийся в Сталинобаде Таджикской ССР принять в систему НКБ для организации на нем производства 76 мм корпусов снарядов сталистого чугуна (5905, 123-124).

23 июля 1942 года был утвержден Устав завода № 586 НКВ (9264).

23 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2077 Об обеспечении автотранспортом формируемых 10 истребительно-противотанковых артиллерийских полков в Сталинградском учебно-артиллерийском центре. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 46, лл. 38 (11012).

23 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2078 О вооружении танков огнеметами АТО-41 в III квартале 1942 года. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 46, лл. 39 (11012).

23 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2079 Об упразднении Управления Ленинградской ж.д. (7045, 40).

23 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2080 Об упорядочении планирования дополнительных железнодорожных перевозок и создания поездов-вертушек. (7045, 41-42).

23 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2081 О заработной плате руководящих и инженерно-технических работников и рабочих заводов железнодорожного машиностроения, рабочих по ремонту подвижного состава, пути, оборудования и инвентаря, на заводах, в депо, вагоноремонтных пунктах, дистанциях пути, машинопутевых станциях, мастерских железных дорог. (7045, 43-44,45-51).

23 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2083 Об обеспечении железных дорог дровами во втором полугодии 1942 года. (7045, 56-63,64-69).

23 июля 1942 закончена постройка 11 металлических барж-"блокадок".

Армия:

23 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 23 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа, а также в районах Цымлянская, Новочеркасск.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Воронежа продолжались упорные бои. Наши войска потеснили противникаи улучшили свои позиции. Наши танкисты атаковали оборонительный рубеж противника и уничтожили 3 немецких танка, 5 бронемашин, 14 автомашин, 60 подвод с грузом и до 200 гитлеровцев. На другом участке бойцы нашей части после мощной артиллерийской подготовки сломили сопротивление противника и прижали его к реке. В ожесточённой схватке уничтожено свыше 750 немецких солдат и офицеров, 6 танков, 10 орудий и много другого вооружения. Взяты пленные. Многие гитлеровцы утонули в реке.

В районе Новочеркасска наши войска вели оборонительные бои. Отражая атаки немцев, наши бойцы изматывают силы врага и наносят ему большой урон. Только на участке одного подразделения в течение суток уничтожено 470 немецких солдат и офицеров, 5 танков и бронемашин, 17 автомашин с войсками и грузами. На другом участке артиллеристы отбили 4 танковые атаки противника. Немцы потеряли 17 танков и до 200 солдат и офицеров.

На Калининском фронте происходила редкая артиллерийская перестрелка и поиски разведчиков. Два разведывательных отряда под командованием старшего лейтенанта Барабанщикова и старшего лейтенанта Демченко разгромили немецкие гарнизоны впунктах Б. и П. Наши бойцы истребили более 250 солдат и офицеров, в числе которых оказался командир батальона немецкого пехотного полка. Уничтожены 2 орудия, 12 пулемётов, 3 миномёта, радиостанция и взорван склад боеприпасов противника. Захвачены трофеи и пленные. Подразделение, где командиром тов.Старинов, действующее в тылу врага, за 7 дней пустило под откос 10 железнодорожных эшелонов противника.

На Ленинградском фронте батарея под командованием тов. Горюнова произвела успешный огневой налёт на группу финских солдат. Убито и ранено несколько десятков белофиннов. Артиллеристы подразделения тов. Воронича уничтожили орудие противника и истребили не менее 30 гитлеровцев.

Партизанский отряд под командованием тов. С., действующий в одном из районов Черниговской области, внезапно напал на роту немецко-фашистских оккупантов. Партизаны истребили несколько десятков гитлеровцев и захватили 8 пулемётов, 2 миномёта, 80 винтовок и боеприпасы.

Пленный солдат 185 полка 87 немецкой пехотной дивизии Альфонс X., поляк понациональности, рассказал: «Немцы считают всех поляков своими рабами. Десятки тысяч жителей Польши насильно увезены в Германию на принудительные работы. Польских крестьян сгоняют с земли и заставляют с раннего утра до поздней ночи работать на немцев. За малейшую провинность грозит тюрьма или концентрационный лагерь. Поляки, мобилизованные в германскую армию, не хотят воевать за Гитлера».

Французские патриоты ежедневно истребляют десятки немецких оккупантов. Недавно в одном парижском кафе взрывом гранаты убито 8 немецких офицеров. В Дьеппе в городском саду обнаружены трупы четырёх немецких солдат.

Коллектив завода, где директором тов. Борисов, успешно борется за увеличение выпуска авиационных моторов. В цехе, которым руководит тов. Лебедь, выработка деталей увеличена в два раза». В цехе, где начальником тов. Максимов, введена одновременная шлифовка 12 деталей. Значительно сократилось время, которое затрачивается на сборку мотора.» (14961).

23 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 23 июля наши войска вели ожесточённые бои в районе Воронежа, а также в районах Цымлянская, Новочеркасск, Ростов.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

3а 22 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 32 немецких танка, 165 автомашин с войсками и грузами, 40 повозок сбоеприпасами, подавлен огонь 3 дивизионов полевой и зенитной артиллерии, взорвано 2 склада боеприпасов, повреждён транспорт и потоплен торпедный катер, рассеяно и частью уничтожено до двух рот пехоты противника.

В районе Воронежа продолжались бои. Потрёпанные в последнее время немецко-фашистские войска подтягивают подкрепления и всеми силами стремятся удержать захваченные ими рубежи. В течение дня на одном из участков большое число танков и пехоты противника атаковало Н-скую мотострелковую часть. Наши бойцы отбили все атаки немцев и продвинулись вперёд. На поле боя осталось несколько десятков подбитых и сожжённых танков и до 1.000 трупов солдат и офицеров противника. На другом участке подразделение старшего лейтенанта Гориловича отбило три контратаки гитлеровцев и захватило укреплённый рубеж. Немцы потеряли убитыми свыше 100 солдат и офицеров. Бронебойщики сожгли два немецких танка.

В районе Цымлянской идут напряжённые бои. Советские части отбивали многочисленные атаки противника. Наши артиллеристы сожгли 4 немецких танка, уничтожили 3 самоходных орудия, 7 пулемётов и до 300 гитлеровцев. Одно подразделение наших танков прорвалось в тыл противника. Огнём и гусеницами танкисты уничтожили свыше 40 автомашин с боеприпасами, походную мастерскую и истребили 150 немецких солдат и офицеров.

В районе Новочеркасска наши войска вели оборонительные бои с крупными силами танков и мотопехотой противника. Одна наша часть в течение суток отбила семь вражеских атак и уничтожила свыше 1.000 немецких солдат и офицеров. Когда создалась угроза окружения, наши бойцы по приказу командования отошли на новый рубеж. На другом участке наши бронебойщики подбили 8 немецких танков.

На Калининском фронте продолжались активные действия разведывательных отрядов, Разведчики части, где командиром тов. Фёдоров, переправились через реку, вступили в бой с численно превосходящими силами противника и истребили 70 гитлеровцев. Другая группа разведчиков совершила смелый налёт на немецкий гарнизон. Отважные бойцы истребили 20 гитлеровцев, захватили нескольких немецких солдат в плен и без потерь вернулись в свою часть.

Партизаны из отряда тов. Т., действующего в тылу у противника на Северо-Западном фронте, пустили под откос немецкий воинский эшелон. Разбито семь пассажирских вагонов с войсками и семь платформ с автомашинами. Погибло 150гитлеровцев. Группа партизан этого же отряда совершила смелый налёт на немецкий гарнизон в деревне О. Советские патриоты в короткой схватке истребили 40 оккупантов, взорвали склад боеприпасов противника и захватили батальонный миномёт.

Пленный унтер-офицер 246 полка 88 немецкой дивизии Карл Ш. рассказал: «За один день наша рота потеряла убитыми и ранеными 90 человек. Нам была поставлена задача занять высоту Н., окопаться и удержать её. Когда мы уже находились на этой высоте, к нам в тыл зашли русские танки. Вскоре первый взвод роты перестал существовать, 15 солдат было убито и ранено. Всех остальных ждала такая же участь. Посоветовавшись со мной и другими солдатами, штабс-фельфебель Р. приказал сложить оружие. Все мы в количестве 17 человек сдались в плен».

Получено сообщение о новых чудовищных злодеяниях немецко-фашистских извергов. В начале июля военный комендант Курска обязал многих жителей города явиться на сборный пункт, захватив с собой продукты и лопаты. В назначенный срок собралось больше 400 человек. Немцы угнали собравшихся на строительство укреплений. Через десять дней, когда работы были закончены, гитлеровские палачи заставили вырыть ямы и расстреляли всех работавших на строительстве.

Борьба югославских партизан против немецко-итальянских захватчиков продолжается с возрастающей силой. Партизанские отряды удерживают целый ряд захваченных ими городов и успешно отражают атаки итальянцев. Только в одном из боёв патриоты уничтожили свыше 300 оккупантов. Недалеко от итало-югославской границы партизаны захватили ряд пунктов на железной дороге Триест - Любляна. Итальянские самолёты подвергли жестокой бомбардировке гор. Прозор и полностью разрушили его. Убито много женщин и детей.» (14961).

23 июля в 1942 году верховное главное командование вооруженными силами Германии издало директиву № 45 о продолжении наступления на советско-германском фронте: группы армий «Б» — на Сталинград, группы армий «А» — на Кавказ (14961).

23 июля в 1942 году массированный авиаудар немецких ВВС по Сталинграду (14961).

July 23, 1942: Rostov-on-Don is captured by the 1.Panzer-Armee, thus clearing the way for the advance of Armeegruppe A toward the Caucasus and Kuban region. In North Africa, fighting continues on the El Alamein front (3819).

July 23 1942 Germans capture Rostov (1037).

23 июля 1942 немцы захватили Ростов (1037), и открылся путь на Кавказ (3819).

23 июля 1942 вышла директива N 45 немецкого командования, в которой определялся дальнейший ход войны против СССР (3186).

23 июля 1942 Гитлер подписал знаменитую директиву № 45, в которой, кроме определения наступательных задач, были определены и приоритетные цели для Люфтваффе:  «Задачи авиации состоят в том, чтобы сначала крупными силами обеспечить переправу войск через Дон, затем оказать поддержку группировке, наступающей вдоль железной дороги на Тихорецк. После этого ее главные силы должны быть сосредоточены для уничтожения армии Тимошенко. Наряду с этим оказывать помощь наступлению группы армий «Б» на Сталинград и Астрахань. Особое значение имеет при этом заблаговременное разрушение города Сталинград. Кроме того, следует при случае производить налеты на Астрахань, движение судов в нижнем течении р. Волга должно быть парализовано путем сбрасывания мин… Чтобы в ближайшее время лишить противника возможности доставлять нефть с Кавказа, необходимо разрушить используемые для этой цели железные дороги, а также парализовать перевозки по Каспийскому морю». Германская авиация, наносившая удары по Сталинграду и волжскому судоходству, базировалась на аэродромах, близко выдвинутых к линии фронта. «Юнкерсы» 51-й эскадры «Эдельвейс»действовали с аэродрома в Сталино (Донецк), «Хейнкели» 2-й и 3-й групп 55-й эскадры «Грайф» – с аэродрома в Краматорске, a I./KG55 – с аэродрома Кутейниково. На 27 июля I./KG51 располагала 17 исправными Ju-88, а П. и III./KG55 – 41 Не-111. В течение суток 24 июля над территорией Сталинградского корпусного района ПВО были зафиксированы 208 самолето-пролетов противника, 25 июля – 343,26 июля – 312,27 июля – 332 и 28 июля – 337. Немецкие самолеты сбрасывали в реку мины ГМА, ГМВ и ВМ1000. Они были оборудованы различными типами взрывателей, в т.ч. акустическими. Боезаряды массой от 300 до 680 кг при взрыве гарантированно уничтожали любой тип речного судна. В течение 25—27 июля немецкие самолеты забросали этими минами Волгу на протяжении 400 км, от Камышина до села Никольского в Астраханской области. Лишь в районе Сталинграда было зафиксировано падение в фарватер около 50 мин. Одновременно с этим немецкие бомбардировщики бомбили и обстреливали суда и нефтекараваны, а также наносили удары по пристаням (11774).

23 июля 1942 немецкие части нанесли удар по 62-й армии, пытаясь прорваться к Сталинграду, и к вечеру следующего дня прорвали фронт. Для восстановления положения командование Сталинградского фронта предприняло контрудар силами 13-го танкового корпуса (157 танков, из них 94 Т-34). Однако, несмотря на довольно внушительный состав, подготовка экипажей Т-34 оставляла желать лучшего. «Механики-водители танков имеют только по 35 часов вождения. Крайне необходимо, чтобы в корпусе было хотя бы 30 механиков-водителей со стажем 3050 часов», - так докладывал об этом командир корпуса.

Несмотря на это, 25 июля 1942 года 13-й танковый корпус нанес удар по прорвавшимся в тыл 62-й армии немецким частям, задержав их продвижение. Только 163-я танковая бригада уничтожила несколько немецких танков, захватив пять из них, потеряв при этом 16 боевых машин, из них 10 Т-34.

Всего за неделю боев 13-й танковый корпус, действуя без артиллерийской и пехотной поддержки, сумел задержать немецкие наступающие части и нанести им большой урон, хотя и сам понес огромные потери. К 1 августа в его составе осталось всего 16 боеспособных танков (из 157), из них девять тридцатьчетверок. При этом был безвозвратно потерян 81 танк (из них 51 Т-34), еще 60 находились в ремонте (из них 34 Т-34). Следует сказать, что из-за отсутствия эвакуационных средств не удалось эвакуировать часть подбитых тридцатьчетверок, и их пришлось бросить на поле боя.

23 июля 1942 года по директиве Ставки ВГК на Сталинградском фронте началось формирование двух танковых армий (1 и 4-я), в каждую из которых включалось два танковых корпуса, три стрелковых дивизии, четыре артиллерийских и один гвардейский минометный полк. Несмотря на то, что завершить их формирование не удалось, танковые армии своими действиями сумели задержать наступление немецких частей и не допустить разгрома войск Сталинградского фронта.

Однако уже 25 июля 1942 года, из-за прорыва немецких войск к Калачу, 1-я танковая армия получила приказ уничтожить прорвавшегося противника и восстановить, положение.

Нанесенным силами 28-го танкового корпуса (208 танков, из них 130 Т-34) 1-й танковой армии 26 июля контрударом удалось отбросить немцев на 6 — 7 км и временно восстановить положение у Калача (12217).

В ночь с 23 на 24.7.42 г. полк летал на бомбометание по Кенигсбергу. Самолет №42066 командир Пусэп, штурман Штепенко, задание не выполнил из-за сплошной облачности и отказа РПК-2. Обнаружить цель в таких условиях штурман не смог. В 04 час 45 мин произвел посадку на своем аэродроме с бомбами благополучно (19936).

23 июля 1942 начальник Волжского пароходства Чуянов приказал ускорить маскировочные работы на Сталинградской городской нефтебазе, расположенной на берегу Волги, около металлургического завода «Красный Октябрь». Здесь хранились десятки тысяч тонн топлива, и в случае бомбежки мог возникнуть огромный пожар. Эвакуировать эти запасы уже не было никакой возможности. Специальная саперно-маскировочная часть в срочном порядке принялась красить баки под цвет окружающей местности, а местное население, в т.ч. школьники, обваливало их землей. На предприятиях, где работа кипела круглые сутки, решением комитета обороны было введено круглосуточное дежурство ответственных руководителей (11774).

Внешняя политика:

23 июля 1942 года

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ *

Я получил Ваше послание относительно предполагаемого рекогносцировочного перелета с Аляски и совещания в Москве. Участники рекогносцировочного перелета будут находиться на Аляске и будут готовы вылететь к 1 августа. В связи с этим четырехмоторный бомбардировщик будет находиться в Номе на тот случай, если он потребуется.

Я весьма ценю Ваше сообщение о трудностях, испытываемых на фронте с американскими танками. Нашим специалистам по танкам эта информация будет весьма полезна для устранения недостатков этого типа танков. Однако опасность пожара в будущих типах будет снижена, так как они будут работать на горючем с более низким октановым числом (7430).

23 июля 1942 года было отправлено:

ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕРУ ЧЕРЧИЛЛЮ

Получил Ваше послание от 18 июля.

Из послания видно, что, во-первых, Правительство Великобритании отказывается продолжать снабжение Советского Союза военными материалами по северному пути и, во-вторых, несмотря на известное согласованное Англо-Советское коммюнике 22 о принятии неотложных мер по организации второго фронта в 1942 году, Правительство Великобритании откладывает это дело на 1943 год.

Наши военно-морские специалисты считают доводы английских морских специалистов о необходимости прекращения подвоза военных материалов в северные порты СССР несостоятельными. Они убеждены, что при доброй воле и готовности выполнить взятые на себя обязательства подвоз мог бы осуществляться регулярно с большими потерями для немцев. Приказ Английского Адмиралтейства 17-му конвою покинуть транспорты и вернуться в Англию, а транспортным судам рассыпаться и добираться в одиночку до советских портов без эскорта наши специалисты считают непонятным и необъяснимым. Я, конечно, не считаю, что регулярный подвоз в северные советские порты возможен без риска и потерь. Но в обстановке войны ни одно большое дело не может быть осуществлено без риска и потерь. Вам, конечно, известно, что Советский Союз несет несравненно более серьезные потери. Во всяком случае, я никак не мог предположить, что Правительство Великобритании откажет нам в подвозе военных материалов именно теперь, когда Советский Союз особенно нуждается в подвозе военных материалов в момент серьезного напряжения на советско-германском фронте. Понятно, что подвоз через персидские порты ни в какой мере не окупит той потери, которая будет иметь место при отказе от подвоза северным путем.

Что касается второго вопроса, а именно вопроса об организации второго фронта в Европе, то я боюсь, что этот вопрос начинает принимать несерьезный характер. Исходя из создавшегося положения на советско-германском фронте, я должен заявить самым категорическим образом, что Советское Правительство не может примириться с откладыванием организации второго фронта в Европе на 1943 год.

Надеюсь, что Вы не будете в обиде на то, что я счел нужным откровенно и честно высказать свое мнение и мнение моих коллег по вопросам, затронутым в Вашем послании.

И. СТАЛИН (7430).

За рубежом:

23 июля в 1942 году в одном из полетов прототип «de Havilland» «Mosquito» («W4050») с моторами "Мерлин" 61 развил максимальную скорость 695 км/ч на высоте 5100 м. В октябре 1942 года этот же самолет с еще более совершенными моторами "Мерлин" 77 сумел достичь наивысшего абсолютного показателя "Москито" - 703 км/ч на высоте 8800 м (14961).

23 июля 1941 года была атака линейного крейсера «Шарнхорст» во французском порту Ла-Паллас. В корабль попала одна 2000-фунтовая бомба, но и один «Стирлинг» был сбит. Англичане продолжали атаки на Брест и Ла-Паллас, пока 18 декабря 1941 года сводная группа бомбардировщиков «Стирлинг», «Манчестер» и «Галифакс» на подходе к Ла-Палласу не попала под удар «мессеров», и именно «стирлинги» понесли наибольшие потери — из 17 самолетов этого типа было сбито четыре, остальные получили повреждения. Это вызвало такое падение морального духа экипажей, что командование было вынуждено перейти к «беспокоящим» налетам одиночными самолетами, используя фактор внезапности, а на Ла-Паллас вовсе не летали. Ни одного крупного боевого корабля «стирлингам» так и не удалось потопить (22823).

23 июля 1942 года Альберт Шпеер, которому поручили разобраться с перспективными проектами в области военных технологий, докладывал фюреру об итогах своей работы. Вот запись, сделанная Шпеером в дневнике: «Фюреру вкратце доложено о совещании по поводу расщепления атома и об оказываемой нами поддержке» (11688).

23 июня 1942 года, в тот самый день, когда фюрер без особого интереса выслушивал доклад Шпеера о «расщеплении атома», в лейпцигской лаборатории произошла катастрофа. Шаровидный реактор вот уже двадцать дней покоился в чане с водой. Вдруг вода возмутилась, заклокотала. Из глубины побежали пузыри. Происходило что-то странное. Профессор Депель взял пробу пузырей. Оказалось, что это водород. Значит, где-то возникла течь, и уран вступил в реакцию с водой.

Через некоторое время пузыри исчезли, все успокоилось. Тем не менее Депель решил извлечь реактор из чана, чтобы посмотреть, сколько воды проникло внутрь. В 15 часов 15 минут лаборант ослабил колпачок штуцера. Послышался какой-то шум. Воздух с силой втягивался внутрь, словно там, в центре шара, образовался вакуум. Еще через три секунды в потолок ударила воздушная струя. Из трещины длиной 15 сантиметров вырвался раскаленный газ. Тут и там мелькали искры, вылетали горящие крупицы урана. Вслед за тем взметнулось и пламя. Высота его достигала двадцати сантиметров. Вокруг языка пламени потек алюминий. Пожар разгорелся не на шутку.

Депель, прибежавший на помощь лаборанту, стал тушить пламя водой, но огонь не убывал. Лишь с трудом его удалось сбить, зато из трещины теперь непрерывно валил густой дым, а образовавшееся отверстие становилось все шире. Предчувствуя катастрофу, профессор велел немедленно выкачивать тяжелую воду, чтобы спасти хоть какую-то важную часть реактора. Саму же «урановую машину» вновь опустили в резервуар, дабы остудить ее.

Гейзенберг, мельком заглянув в лабораторию, увидел, что «ситуация контролируется», и отбыл проводить семинар. Ситуация же вовсе не контролировалась. Температура реактора росла.

В 18.00 – опасный для жизни опыт длился уже три часа – Гейзенберг завершил семинар и вернулся к Депелю. Реактор продолжал накаляться. Физики напряженно вглядывались в воду, как вдруг реактор затрясся. Ученые переглянулись и опрометью бросились из помещения. Через секунду прогремел мощный взрыв. Струи пылающего урана разлетались повсюду. Здание лаборатории охватил огонь. Только после этого кто-то наконец догадался вызвать пожарных.

Оба ученых спаслись в тот день чудом. Большая часть их лаборатории была разрушена, все запасы урана и почти все запасы тяжелой воды погибли. Столь же серьезно пострадало самолюбие Гейзенберга. Профессора буквально перекосило, когда начальник пожарной охраны, прибыв в лабораторию и не церемонясь в выборе саксонских выражений, поздравил оглушенного мэтра со столь осязаемыми доказательствами «расщепления атома».

Правда, пожарник, костеря Гейзенберга и иже с ним, был все-таки не прав, подозревая в несчастье «цепную ядерную реакцию». На самом деле причиной взрыва стала не физика, но химия. Вода проникла сквозь оболочку шара и вступила в реакцию с порошковым ураном. Образовался водород – газ, легко взрывающийся. Достаточно было искры, чтобы все взлетело на воздух.

Отчитываясь перед начальством, Депель советовал в будущем использовать лишь твердый уран в пластинах, а не его порошок (11688).

Авиапромышленность:

24 июля 1942 г. в «Заключении» отчета по полигонным испытаниям самолетов Ил-2 и ЛаГГ-3 с пушками Ш-37 специалисты НИП АВ отмечали, что: «...Для более рационального использования существующего вооружения самолета Ил-2 в борьбе с немецкими танками необходимо выделить штурмовые авиаполки, вооруженные Ил-2 с авиапушками ВЯ-23 мм, основной задачей которых должно быть действие по танкам. Летный состав этих частей должен пройти спецподготовку. <...> Наиболее эффективным средством борьбы с немецкими танками, имеющими броню до 40 мм, показали авиапушки 37 мм. В этой связи необходимо создать специальные противотанковые части, вооруженные истребителями ЛаГГ-3 и Як с 37-мм авиапушками и усиленным бронированием. Летному составу этих частей дать специальную подготовку. <...> Считать необходимым создание специального центра по отработке вопросов боевого применения АВ ВВС КА, на базе которого проводить систематическую подготовку летных кадров в ведении прицельной стрельбы и бомбометания. Обратить особое внимание на повышение качества боевой подготовки летного состава штурмовых частей в ЗАЛ в прицельной стрельбе и бомбометании» (11474,329).

27 мая 1942 г. приказом командующего ВВС КА генерал-лейтенанта А.А. Новикова НИП АВ предписывалось провести всесторонние исследования по оценке действенности стоящих на вооружении авиации средств поражения и разработать рациональную тактику и способы боевого применения истребителей ЛаГГ-3, вооруженных 37-мм пушками, и самолетов Ил-2.

Как и следовало ожидать, наиболее эффективным ооужием оказались пушки калибра 37 мм: «...поражение тегких танков с дистанции не более 500 м возможно при стрельбе с любых направлений, средние танки могут быть поражены стрельбой по борту или по кормовой части танка».

В то же время вооружение серийных Ил-2 (2 пушки ШВАК или ВЯ-23, 2 пулемета ШКАС, 8 РС и 400 кг бомб) не отвечало требованиям надежного поражения бронетехники.

Устойчивое поражение легких танков типа Рz.П и Рz.38(1) обеспечивалось лишь при стрельбе из пушек ВЯ-23 бронебой-но-зажигательными снарядами. При этом атаку следовало производить сбоку или сзади с дистанции 300—400 м и при углах пикирования до 30°.

Поражение танка Рz.38(т) с усиленным бронированием при тех же условиях атаки было возможным только в борт у ходовой части танка, где устанавливалась 15-мм броня. Но попадания в «чистую» броню было маловероятным, поскольку большая ее часть закрывалась роликами, катками и гусеницами, а попадания в элементы ходовой части повреждений танку не наносили.

Броня средних танков типа Рz.1У, Рz.III и StuGIIII с толщиной бортовой брони 30 мм и лобовой 50 мм при стрельбе с самолета Ил-2 из пушки ВЯ-23 не поражалась ни с одного направления атаки.

Поражение надмоторной брони и брони крыши башен немецких танков всех типов при стрельбе из пушек ВЯ-23 и ШВАК получалось лишь при углах пикирования Ил-2 более 40°. Однако пилотирование штурмовика на этих режимах было сложным, а вероятность попадания в уязвимые части танков (из-за малой их площади) — небольшой.

Другими словами, штурмовик Ил-2, вооруженный пушками ВЯ-23, мог наносить устойчивое поражение только легким танкам и бронемашинам с толщиной брони до 20 мм.

В отношении пушек ШВАК в выводах по испытаниям указывалось следующее: «Самолеты Ил-2, вооруженные пушками ШВАК, по танкам использовать неэффективно, а лучше использовать их на 5—10 км в тылу по пехоте и горючему, обеспечивающему танки» (11474,324).

24 июля 1942 г. в Акте об испытаниях эффективности действия Ил-2 и ЛаГГ-3 против бронетехники 29 июня по 15 июля 1942 г., составленном сотрудниками полигона, говорилось: «Наиболее эффективным средством борьбы с немецкими танками, имеющими броню до 40 мм, оказались авиапушки 37 мм. В этой связи необходимо создать специальные противотанковые части, вооруженные истребителямиЛаГГ-3и Яке 37-мм авиапушками и усиленным бронированием. Летный состав этих частей должен пройти специальную подготовку» (19106).

24 июля 1942 вышел приказ НКАП и ВВС N 559а/с/032 по созданию комиссии для рассмотрения бронирования серийных самолетов (1587,12).

"В целях решения вопроса об улучшении бронезащиты серийных самолетов от оружия крупного калибра:

1. Создать комиссию для определения схем бронезащиты самолетов от оружия крупного калибра, без ухудшения их летных свойств, в след. составе:

Председатель - нач. НИИ ВВС П.А.Лесков, члены - П.О.С....

2. К 1 августа 1942 комиссии представить на рассмотрение схемы улучшения бронезащиты самолетов ЛаГГ-3, ЛаГГ-5, Як-1, Як-7, Пе-2, Пе-3, Ил-2, Ил-4, Ту-2 и ТБ-7 (1567,130).

24 июля 1942 г. в заключении отчета по полигонным испытаниям вооружения самолетов Ил-2 от специалисты НИП АВ отмечали, что «...для более рационального использования существующего вооружения самолета Ил-2 в борьбе с немецкими танками необходимо выделить штурмовые авиаполки, /.../ основной задачей которых должно быть действие по танкам. Летный состав этих частей должен пройти спецподготовку. /.../ Наиболее эффективным средством борьбы с немецкими танками, имеющими броню до 40 мм, оказались авиапушки 37 мм. В этой связи необходимо создать специальные противотанковые части, вооруженные истребителями ЛаГГ-3 и Як с 37-мм авиапушками и усиленным бронированием. Летному составу этих частей дать специальную подготовку. /.../ Считать необходимым создание специального центра по отработке вопросов боевого применения АВ ВВС КА, на базе которого проводить систематическую подготовку летных кадров в ведении прицельной стрельбы и бомбометания. Обратить особое внимание на повышение качества боевой подготовки летного состава штурмовых частей в ЗАП в прицельной стрельбе и бомбометании».

Требовалось «поручить НКАП в срочном порядке создать штурмовик, вооруженный 37-мм пушкой, расположенной в плоскости оси самолета».

Кроме этого, считалось необходимым проведение работ по увеличению бронепробиваемости снарядов калибра 23 и 37 мм, а также создание «специальных противотанковых и зажигательных средств борьбы против танков».

Учитывая, что временной механизм штурмовика Цветкова во всех случаях позволяет получить лучшие результаты при бомбометании и в некоторой степени компенсировать недостаточную подготовку летного состава боевых частей, рекомендовалось срочно доработать ВМШ, обеспечив возможность бомбометания с его помощью на выходе из пикирования.

В Акте «По полигонному отстрелу самолета Ил-2, вооруженного 2 крыльевыми пушками калибра 37 мм системы Шпитального (ОКБ-15)» от 2 октября 1942 г. отмечалось, что «для повышения эффективности стрельбы необходимо организовать систематическую тренировку летного состава в стрельбе по танкам».

Общий вывод состоял в том, что штурмовик Ил-2 с пушками Ш-37 является мощным средством борьбы с немецкими легкими и средними танками. Для его эффективного боевого применения летный состав должен быть хорошо натренирован в ведении прицельного огня короткими очередями (3—5 снарядов в очереди) по малоразмерным целям (отдельный танк, автомашина и т.д.) и иметь отличную летную подготовку.

Рекомендовалось построить небольшую серию таких самолетов для проведения войсковых испытаний и сформировать в полках специальные группы летчиков-штурмовиков, обученных прицельной стрельбе из крупнокалиберных пушек с Ил-2 по наземным целям и натренированных для борьбы с немецкими танками.

Попутно заметим, что последнее положение, например, нашло свое отражение в «Основных указаниях по использованию германской штурмовой авиации для действий по танкам» от 3 июня 1942 г., где указывается: «Для действий по танкам используются специально подготовленные экипажи. Использование малоопытных летчиков запрещается в связи с необходимостью экономить боеприпасы. Специальные экипажи должны путем постоянных тренировок непрерывно повышать свою стрелковую подготовку».

После утверждения результатов по полигонным испытаниям вооружения самолета Ил-2 на эффективность действия по трофейным немецким танкам и бронемашинам начальником НИП АВ ВВС полковником Л. П. Лобачевым материалы 21 июля были направлены главному инженеру ВВС генерал-лейтенанту А. К. Репину, который утвердил отчет 24 июля. Уже через два дня, 26 июля, с отчетом ознакомился командующий ВВС генерал-лейтенант А. А. Новиков и утвердил результаты испытаний.

По распоряжению командующего ВВС один экземпляр отчета 31 июля был направлен для ознакомления начальнику Генерального штаба Красной Армии маршалу Б. М. Шапошникову. По одному экземпляру получили начальник НИИ ВВС генерал-майор П. А. Лосюков и заместитель командующего ВВС КА по воздушно-стрелковой службе генерал-майор А. М. Рафалович.

Если подойти критически к оценке результатов полигонных испытаний, то можно сказать следующее. Испытание пушечного вооружения было проведено достаточно тщательно, а испытание бомб и ракетных снарядов — неполно.

Так, например, с целью определения эффективности действия были испытаны подрывом бомбы типа АО-25сл, АО-25м13, ФАБ-50сч, ФАБ-100цк и ФАБ-250, тогда как наиболее успешно применяются в условиях боя бомбы ФАБ-50м2 и ФАБ-50м9. Опытные бомбы типа ФАБ-50—100 вообще не ис- пытывались.

Методика испытаний подрывами бомб на поверхности грунта не отражает работу бомб при сбрасывании их с самолета в боевой обстановке. Действительно, бомба с взрывателем мгновенного действия, сброшенная с высоты, благодаря инертности последнего успевает углубиться в преграду. При взрыве образуется воронка глубиной до 0,6 м и часть наиболее крупных осколков от головной части бомбы перехватывается преградой или частично выбрасывается вместе с преградой со значительно меньшей начальной скоростью, чем при открытом взрыве. Кроме того, выбранные значения углов места, при которых проводились подрывы бомб, не соответствуют углам падения бомб при сбросе с типовых высот боевого применения штурмовика Ил-2.

Таким образом, предложенный метод подрыва бомб не давал полной картины действительных условий взрыва ни бомб, сброшенных с высоты, ни бомб, сброшенных на штурмовом полете, так как в последнем случае, как правило, бомбы рвутся в горизонтальном положении, после падения их на земле.

Выводы о действии бомб и РОФС по танкам были сделаны, судя по отчету, на основании единичных наблюдений, а потому не могут быть полными и безупречными. В частности, РОФС-132 был подорван на удалении 1 м от танка и дал меньшее поражение танка по сравнению с АО-25м13 (являющейся переделкой из головной части РОФС-132), подорванной на удалении 3 м от танка.

Кроме того, в рекомендациях строевым частям были значительно завышены дальности стрельбы ракетными снарядами и не совсем корректно обосновано использование двух видов вооружения (например, РС и пушек или пушек и бомб) в одном заходе.

Действительно, как следует из расчетов по результатам полигонных испытаний и анализа боевого опыта, выполнение одиночных или парных пусков РС-82 с дальности 600 м, как это рекомендовалось НИП АВ, обеспечивало вероятность поражения танка в 6—7 раз меньше, чем стрельба залпом по 4—8 ракетных снарядов с дальности 400—300 м.

В то же время использование двух видов вооружения штурмовика в одном заходе не позволяло с максимальной эффективностью использовать второй по счету вид оружия, поскольку точность прицеливания для этого вида оружия снижалась примерно на 20—25% по сравнению с ситуацией, когда в одном заходе используется только одно оружие.

Анализ боевых возможностей Ил-2 показывает, что более правильным было бы атаковывать короткую цель (бронированную или небронирован ную) как минимум в трех заходах с планирования под углом 25—30° с высоты 500—800 м, применяя в каждом заходе только один вид оружия. Например, в первом заходе осуществляется пуск реактивных снарядов залпом из 4 снарядов с дальности не более 400—300 м. Затем, во втором заходе, на выходе из планирования выполняется сброс бомб. Начиная с третьего захода, цель обстреливается пушечно-пулеметным огнем с дистанции до 400—300 м. Атака длинной цели вполне могла производиться с бреющего полета, как это рекомендовали специалисты НИП АВ, но обязательно с раздельным использованием каждого вида вооружения Ил-2 при дальностях залпового пуска РС и начала пулеметно-пушечной стрельбы не более 400 м.

В заключении от 12 сентября 1942 г. к отчету НИП АВ ВВС, подготовленном помощником начальника 2-го отдела Оперативного управления штаба ВВС КА военным инженером 2-го ранга И. В. Пиме- новым, отмечалась «необходимость самого срочного введения на вооружение Ил-2 с 37-мм пушками ОКБ-15 или ОКБ-16, лучше одной для стрельбы через втулку редуктора». Предлагалось незамедлительно отработать и принять «на вооружение специальных противотанковых авиапушек с начальной скоростью снаряда порядка 1300—1400 м/с (подобные скорости имеют немецкие противотанковые пушки с так называемыми термитными снарядами)». Кроме того, требовалось изыскание «новых методов применения зажигательных средств штурмовиками по танкам, так как зажиганием одинаково достигается уничтожение как легкого, так и тяжелого танка, а горящий танк, как известно, является полностью безвозвратной потерей, чего нельзя сказать о танках, пораженных бомбой или пушечным огнем».

Интересно отметить еще один результат исследовательской работы по оценке эффективности вооружения Ил-2. В августе 1942 г. с формулировкой «в связи с необходимостью проведения инструктажа летного состава вновь формируемых штурмовых и истребительных противотанковых полков в стрельбе, бомбометании и выполнении атак по танкам» старший лейтенант Канюко и младший лейтенант Назаров из 245-го шап были откомандированы в 4-й отдел НИИ ВВС. Утверждалось, что «указанные летчики прошли специальную тренировку в действии по танкам и являются вполне подготовленными инструкторами, которых можно с успехом использовать при переучивании летного состава противотанковых полков».

После получения из НИП АВ отчета с материалами испытаний вооружения самолетов Ил-2 и ЛаГГ-3 при действии по немецкой бронетехнике специалисты 2-го отдела (отдел по использованию опыта войны) Оперативного управления штаба ВВС в конце июля выехали на участки Брянского и Западного фронтов с целью оценки эффективности действия немецкой авиации по бронетанковым частям Красной Армии (17500).

24 июля 1942 г. вышел совместный приказ ВВС и НКАП № 559а/с/032, согласно которому создавалась специальная комиссия для определения схем бронезащиты самолетов от оружия крупного калибра без ухудшения их летных качеств. В состав комиссии вошли: председатель - начальник НИИ ВВС генерал-майор П.А. Лосюков, главный конструктор, д.т.н. П.О. Сухой, заместитель начальника 7-го Главного управления НКАП бригинженер П.Я. Залесский, заместитель начальника ВИАМ по научной работе д.т.н. Кишкин, инженер 14-го отдела НИИ ВВС инженер-майор Шлямин, штурман 3-го отдела НИИ ВВС подполковник Никитин.

К 10 августа комиссия должна была представить схемы улучшения бронезащиты самолетов ЛаГГ-3, ЛаГГ-5, Як-1, Як-7, Пе-2, Ил-2, Ил-4, Ту-2 и ТБ-7. Приказ подписали заместитель командующего ВВС КА генерал-лейтенант А.К. Репин и замнаркома авиапромышленности А.С. Яковлев.

Комиссия провела три заседания -10,13 и 17 августа. На первом заседании заслушивался и обсуждался доклад флагманского врача ВВС КА бригврача Л.Г. Ратгауза «О санитарных потерях на современных боевых самолетах», на втором - доклад НИИ ВВС по результатам подбора типа и толщины брони с целью защиты от немецкого авиационного оружия калибра 15 и 20 мм, на третьем - проект усиления бронирования серийных самолетов ВВС КА, «представленный НИИ ВВС в виде схем».

Выводы из доклада бригврача Л.Г. Ратгауза сводились к следующему. Основная масса ранений летного состава приходилась на верхние и нижние конечности (55,7%) и на голову (31,3%). Распределение ранений было неодинаковым у различных категорий летного состава: у летчиков-истребителей и стрелков- радистов бомбардировщиков поражались, главным образом, нижние конечности (42%), у штурмовиков - голова летчика (51,4%). Наибольшее количество ранений приходилось на левую половину тела (66,7%), меньше - на правую (25,0%) и еще меньше - сзади (4,15%) и снизу (4,15%). Ранения спереди не были зарегистрированы вовсе.

Летчики на разных типах самолетов имели и различное распределение ранений. Так, у летчиков на Як-1 отмечался очень большой процент ранений ног (50,7%), а у летчиков на МиГ-3 чаще встречались ранения головы (44,2%).

Комиссия констатировала, что «броневая защита боевых самолетов ВВС недостаточна по площади и углам и на некоторых самолетах оставляет особо уязвимые места (левая рука, голова, нижние конечности)».

Схема бронирования истребителя Як-7Б (по материалам работы комиссии ВВС и НКАП, июль-август 1942 г.).

| № п/п | Наименование бронедеталей | Существует |  | Треб | ется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Толщ., мм | Вес, кг | Толщ,, мм | Вес, кг |
|  | Бронеспинка | 8,5 | 30 | 15 | 53 |
| 2 | Бронестекло | - | - | 64 | 9 |
| 3 | Подлокотник слева | - | - | 8 | 0 |
| 4 | Надголовник | - | - | 10 | 8 |
|  | Всего брони |  | 30 |  | 79 |

(15776).

Схема бронирования истребителя Як-1 (по материалам работы комиссии ВВС и НКАП, июль-август 1942 г.).

| № п/п | Наименование бронедеталей | Существует |  | Треб | /ется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Толщ., мм | Вес, кг | Толщ., мм | Вес, кг |
|  | Бронеспинка | 8,5 | 29 | 15 | 51 |
|  | Бронестекло | 64 | 9 | 64 | 9 |
| 3 | Подлокотник слева | - | - | 8 | 9 |
| 4 | Надоголовник | - | - | 10 | 8 |
|  | Всего брони |  | 39 |  | 77 |

(15776).

Схема бронирования истребителя ЛаГГ-3 (по материалам работы комиссии ВВС и НКАП, июль-август 1942 г.).

| № п/п | Наименование бронедеталей | Существует |  | Треб | ется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Толщ, в мм | Вес в кг | Толщ, в мм | Вес в кг |
| 1 | Бронеспинка | 8,5 | 22 | 15 | 39 |
| 2 | Бронестекло сзади | 64 | 14 | 64 | 14 |
| 3 | Бронекозырек | 64 | 6 | 64 | 6 |
| 4 | Надголовник | 8 | 2,5 | 10 | 8 |
| 5 | Подлокотник | - | - | 8 | 9 |
|  | Всего брони |  | 44,5 |  | 76 |

(15776).

Схема бронирования бомбардировщика Ил-4 и штурмовика Ил-2 (по материалам работы комиссии ВВС и НКАП, июль-август 1942 г.).

| N9 п/п | Наименование бронедеталей | Существует |  | Треб | /ется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Толщ., мм | Ве^кг | Толщ., мм | Вес,кг |
| 1 | Бронеплита за нижним ЛЮКОМ | 5 | 13 | 10 | 26 |
| 2 | Бронеплиты верхнего стрелка | 5 | 22 | 10 | 44 |
| 3 | Левая боковина к ней | 5 | 8,5 | 8 | 13 |
| 4 | Правая боковина к ней | 5 | 4,5 | 8 | 7 |
| 5 | Пол кабины стрелка | 5 | 14 | 5 | 14 |
| 6 | Откидывающий щиток | 5 | 20 | 10 | 40 |
| 7 | Бронеспинка | 8,5 | 35 | 15 | 56 |
| 8 | Плиты над головой | 5 | 4 | 8 | 8 |
|  | Всего брони |  | 118 |  | 208 |

(15776).

| № п/п |  | Существует |  | Требуется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бронедеталей | Толщ., мм | Вес, кг | Толщ., мм | Вес, кг |
| 1 | Передняя часть (мото) | 4,5 | 825 | 4,5 | 825 |
| 2 | Кабинный пояс | 5 и 6 | 825 | 5 и 6 | 825 |
| 3 | Задняя стенка | 12 | 105 | 15 | 131 |
|  | Всего брони |  | 930 |  | 956 |

(15776).

Схема бронирования тяжелого бомбардировщика Пе-8 (по материалам работы комиссии ВВС и НКАП, июль-август 1942 г.).

| № п/п | Наименование бронедеталей | Существует |  | Треб | /ется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Толщ, в мм | Вес вкг | Толщ, в мм | Вес вкг |
| 1 | Бронеспинка пилота I | 8 | 32 | 8 | 32 |
| 2 | Бронеспинка пилота II | 8 | 32 | 8 | 32 |
| 3 | Бронеплиты подшас- сийных стрелков (2) | 12 | 90 | 8 | 60 |
| 4 | Бронеплиты переднего стрелка | 12 | 34 | 8 | 22 |
| 5 | Хвостовой стрелок: а) диск на пол б) боковины на башне в) плита сзади пояса |  | : | 5 5 5 | 32 20 8 |
| 6 | Центральный стрелок: а) фартук на турели б) плиты на нижнем поясе колпака турели |  |  | 8 8 | 20 20 |
| 7 | Пошасгийсные стрелки: корытообразные плиты внутри гандолы (2) | - | - | 5 | 40 |
| 8 | Борт-механик: а) плита за спиной б) плита справа | - | - | 8 6 | 32 12 |
| 9 | Бронеспинка радиста | - | - | 8 | 32 |
| 10 | Бронесиденья пилотов, штурмана, радиста, техника к переднего стрелка |  | - | 5 | 32 |
| и | Надголовники пилотов | - | - | 6 | 6 |
|  | Всею брони |  | 188 |  | 400 |

(15776).

Схема бронирования пикирующего бомбардировщика Пе-2 (по материалам работы комиссии ВВС и НКАП, июль-август 1942 г.).

| № п/п | Наименование бронедеталей | Существует |  | Треб | /ется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тот:., т | Ведкг | Толщ., мм | Вес,кг |
| 1 | Бромесиденье | 1,5 | 6 | - | - |
| 2 | Бронеспинка | 13,5 | 37 | 15 | 41,5 |
| 3 | Подлокотник | 13,5 | 7,5 | 15 | 8,3 |
| 4 | Бронеплита штурмана | 8,5 | 32,6 | 13 | 50 |
| 5 | Люковая плита радиста | 4,5 | 8,2 | 8 | 14,5 |
| 6 | Верхняя плита радиста | 4,5 | 39,5 | 10 | 46,8 |
| 7 | Нижняя плита радиста | 8,5 | 5,5 | 10 | 6,3 |
| 8 | Заголовник | 8,5 | 7,7 | 13 | 12,6 |
|  | Всего брони |  | 144 |  | 180 |

(15776).

Схема бронирования бомбардировщика Ту-2 (по материалам работы комиссии ВВС и НКАП, июль-август 1942 г.).

| № п/п |  | Существует |  | Треб | /ется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование бронедеталей | Толщ, в мм | Вес в кг | Толщ, в мм | Вес в кг |
| 1 | Бронеспинка летчика | 15 | 60,4 |  |  |
| 2 | Бронеплита летчика | 15 | 6 |  |  |
| 3 | Бронеплита штурмана | 8 | 13,9 |  |  |
| 4 | Бронеплита штурмана | 15 | 11,9 |  |  |
| 5 | Бронеплита верхнего стрелка | б | 18,8 | У | 1 |
| 6 | То же | 15 | 26,1 | н |  |
| 7 | Бронеплита нижнего стрелка | 6 | 18,8 | о и | к |
| 8 | То же | 15 | 10,1 |  |  |
| 9 | То же | 12 | 26,1 |  |  |
|  | Всего брони |  | 184,3 |  | 184,3 |

(15776).

Сравнение схем бронирования советских и зарубежных самолетов, проведенное в НИИ ВВС по заданию комиссии, оказалось не в пользу отечественных истребителей.

Действительно, если удельный вес брони в полетном весе истребителей ВВС КА (Як-1, Як-7Б, ЛаГГ-3) находился в пределах 1,04- 1,15%, то удельный вес брони английского «Харрикейна» II составлял 1,27-2,87%, американских Р-39, Р-40 и Р-51 - 1,8-3,54% и немецких машин - 1,3-1,53%. Двухмоторный дальний истребитель сопровождения Пе-Збис имел удельный вес брони 1,85%, а его немецкий аналог ВТ1 ЮС - 2,86%.

Бомбардировочные самолеты ВВС КА в части бронирования были, что называется, на уровне: они ни в чем не уступали американским машинам и несколько превосходили немецкие самолеты. Так, удельный вес брони Пе-2 и Ту-2 достигал 1,7-1,8%, тогда как у американского бомбардировщика «Бостон» этот показатель равнялся 1,95%, а у немецких самолетов 1М8А, йо215 и Не111Н - 1,1 -1,5%. При этом в отчете НИИ ВВС отмечалась «совершенно неудовлетворительная броневая защита экипажа на самолете Бостон-3».

Основные изменения в схемах бронирования серийных истребителей ВВС КА, представленных НИИ ВВС КА, сводились к обязательной установке на всех Як-1, Як-7Б и ЛаГГ-3 15-мм бронеспинки, 10-мм надголовника и 8-мм подлокотника под левую руку летчика, а также бронестекла толщиной 64 мм (только на Як-7Б). Вес брони возрастал до 76-79 кг вместо прежних 30-38 кг.

Бронирование штурмовика Ил-2 усиливалось путем установки задней бронестен- ки толщиной 15 мм вместо 12 мм, что давало прирост веса брони в 26 кг (с 930 до 956 кг). Здесь следует учитывать, что в это время усиленно обсуждался переход в серийном производстве к двухместному варианту Ил-2. При этом центровка самолета смещалась назад, и его пилотажные качества ухудшались. Поэтому при большем весе брони центровка смещалась назад до пределов, опасных для полетов.

На серийном Пе-2 предлагалось «изъять» бронесиденье и увеличить толщину бронеспинки летчика и подлокотника до 15 мм (вместо 13,5 мм), заголовника - до 13 мм (8,5 мм), бронеплиты штурмана - до 13 мм (8,5 мм), люковой плиты радиста - до 8 мм (4,5 мм), верхней и нижней плит радиста - до 10 мм (8,5 мм). Общий прирост брони составил 36 кг (180 кг вместо 144 кг).

Вес бронирования дальнего бомбардировщика Ил-4 увеличивался почти вдвое - со 118 до 208 кг. Бронеспинка летчика имела толщину 15 мм (было 8,5 мм), а плиты над головой - 8 мм (5 мм). Толщины бронеплит, прикрывающих стрелка со стороны задней полусферы, увеличивались до 10 мм (задняя стенка, откидывающийся щиток) и 8 мм (левая и правая боковины задней стенки).

Более кардинально обошлись с тяжелым бомбардировщиком Пе-8. Вес бронедеталей в новой схеме бронирования достигал 400 кг вместо 188 кг. На самолет дополнительно устанавливались бронеплиты толщиной от 5 до 12 мм, защищающие переднего, центрального, хвостового и подшассийных стрелков. Устанавливались 5-мм бронесиденья пилотов, штурмана, радиста, техника и переднего стрелка, 8-мм бронеспинка радиста и 6-мм надголовни- ки пилотов. Борттехник самолета прикрывался бронеплитками толщиной 8 и 6 мм.

Схема бронирования фронтового бомбардировщика Ту-2, как соответствующая новым требованиям ВВС КА, оставалась без изменений.

При рассмотрении улучшенных схем бронирования серийных самолетов ВВС КА комиссия внесла в них некоторые изменения. Так, верхнюю броню стрелка-радиста на Пе-2 рекомендовалось разместить таким образом, чтобы она не закрывала бортовые окна радиста. Схема броневой защиты Ил-4 считалась достаточной только если он будет использоваться как ночной бомбардировщик. Для дневного варианта требовалось увеличить толщину брони. При этом в любом случае предлагалось установить дополнительно подлокотник для левой руки летчика. На Ту-2 предполагалось дополнительно установить позади штурмана справа поперечную бронеплиту толщиной 15 мм из расчета обеспечения угловой защиты летчика справа-сзади до 25° (15776).

24 июля 1942 вышел приказ НКАП и ВВС №559а/с/032 об использовании на истребителях брони. Сначала на Ла-5 установили броне-спинку, а также ввели протектирование баков. Затем в соответствии с постановлением ГКО № 2359сс от 1 октября 1942 г. внедрили лобовое бронестекло. Кроме того, этим же документом определялось использование на истребителях «Ла» и «Як» красной подсветки сетки прицела, кнопочного электропневмоспуска пушек по типу Ме-109 вместо тугих механических гашеток (11123).

24 июля 1942 в НКАП поступила жалоба П.Якушкина - работника авиадивизии, который направил 10 апреля 1942 в адрес 7 ГУ НКАП за N 00101 материал проекта новой системы вооружения боевых одноместных самолетов истребителей, штурмовиков, а также о внедрении в боевую практику нового прибора ППЗС. Считал, что в 7ГУ к предложению отнеслись по чиновничьи, а люди в это время продолжали гибнуть (1684,151).

Другие оборонные отрасли:

24 июля 1942 года на АНИОПе были выполнены очередные испытания мин ГМ-280 (МТВ - минометное тяжелое вооружение), которые были изготовлены заводом им. Ленина и снаряженны на заводе №522. Все мины были изготовлены по чертежам полигона и завода им. Ленина. Было произведено четыре выстрела на дальность порядка 1700 м. Три выстрела были выполнены штат-но, при одном из-за недоброкачественного изготовления нарезки, отклонений от чертежей АНИОПа, произошел отрыв реактивной части от мины. После выяснения причин отрыва полигон потребовал изготовлять мины ГМ-280 строго по его чертежам (6403, 42).

К 24 июля 1942 на испытания вышли 6 танков Т-70. 2 танка были серийного типа, остальные имели усиленную ходовую часть. 2 из них имели борта толщиной 25 мм, другие 2 – 35 мм. При толщине бортов 25 мм боевая масса танка выросла до 10 400 кг, а при толщине 35 мм – до 11 000 кг. Два танка получили измененные выводы выхлопных труб, которые внедрили на серийных Т-70 с 5 августа 1942 года. Еще два танка получили полное ограждение двигателя, его ввели в серию с 8 августа. Также на танках испытывались крылья и брызговики разного типа. В результате все 6 танков были разными, отличаясь от остальных теми или иными деталями.

Испытания выявили, что штатная ходовая часть удовлетворительно работала только первые 300 километров. Далее начинали разрушаться катки, проседать торсионы и ломаться траки. Усиленный трак, который испытывали на второй серийной машине, из-за поломок проушин оказался забракован. Что же касается усиленной ходовой части, то она работала надежно. Правда, из-за увеличения массы скорость танка упала на 5%. По этой причине было принято соломоново решение: с 10 сентября ввести в серию ходовую часть на танке с бортами толщиной 15 мм. Предполагалось, что с 1 октября серийные танки будут выпускаться с бортами толщиной 25 мм, но этого так и не случилось.

Также в серию было решено ввести двойные воздухоочистители, благодаря которому срок службы моторов увеличился с 640 до 1200 километров. Они появились на танках с 5 сентября, тогда же в конструкцию ввели усиленную главную передачу. Еще одной новинкой стал люк механика-водителя с перископическим смотровым прибором. Его разработали в июле 1942 года и испытали на одном из таков с усиленными бортами, в серии он появился с 16 сентября (17695).

24 июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 92 лист 310 – 309

Сов.секретно.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 542сс

г. Москва

"24" июля 1942 г.

Во исполнение Постановления ГОКО-2078сс от 23.VII-1942 г. "О вооружении танков огнеметами АТО-41 в 3 квартале 1932 г." – ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам заводов № 183 – т. Максареву, СТЗ – т. Задорожному, № 112 – т. Рубинчик, Кировского завода – т. Махонину изготовить в 3 квартале танки с огнеметами в следующих количествах:

а) По заводу № 183 – 100 штук, в том числе в VII – 30 шт., в VIII – 35 шт. в IX – 35 шт.

б) По СТЗ – 90 штук, в том числе в VII – 30 шт., в VIII – 30 шт. в IX – 30 шт.

в) По заводу № 112 – 60 штук, в том числе в VII – 20 шт., в VIII – 20 шт. в IX – 20 шт.

г) По Кировскому заводу – 75 штук, в том числе в VII – 25 шт., в VIII – 25 шт. в IX – 25 шт.

2. Директору завода № 222 т. ПЫШКИНУ изготовить и поставить в 3 квартале по месяцам:

а)

б) Поставить ГАБТУ КА в 3 квартале 42 г. 50 ротных комплектов запасных частей к огнеметам АТО-41 по номенклатуре, согласованной с ГАБТУ КА.

3. Директору завода № 222 т. ПЫШКИНУ и главному конструктору завода т. МАЯТ улучшить качество выпускаемых огнеметов АТО-41 и в особенности автоматики, обеспечив безотказную ее работу.

4. Ведущему инженеру 1 отдела т. Зарецкому и ведущим инженерам 1 отдела по перечисленным выше танковым заводам взять под особое наблюдение выполнение настоящего приказа.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись (П. ЗЕРНОВ) (21226).

24 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2084 Об улучшении состояния и работы вагонного парка железных дорог в 1942 году. (7045, 70-82,83-101).

24 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2086 О плане капитального ремонта танков, тракторов и автомобилей для Красной Армии на III квартал 1942 г. (7046, 1-7,8-107).

24 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2089 О восстановлении производства вагонов типа НКПС на заводах Наркомсредмаша и НКПС. (7046, 111-119,120-124).

Армия:

24 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 24 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа, а также в районах Цымлянская, Новочеркасск, Ростов.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Воронежа бои продолжаются с прежним ожесточением. Противник оказывает упорное сопротивление нашим наступающим войскам. Отдельные рубежи и населённые пункты по нескольку раз переходят из рук в руки. В районе одной переправы через реку Дон подразделения, которыми командуют капитан Носаль и капитан Андронов, встретили численно превосходящие силы немцев и венгров. Противник предпринял три сильных контратаки. Наши бойцы отбили эти атаки и уничтожили свыше 700 гитлеровцев. На другом участке наши танкисты уничтожили 9 немецких танков.

В районе Новочеркасска продолжались тяжёлые бой. Наши войска отбивали атаки численно превосходящих сил противника. Только на одном узком участке немцы потеряли 17 танков и свыше 800 человек убитыми. Активно действует наша авиация, наносящая непрерывные удары по боевым порядкам противника и по его коммуникациям.

В районе Цымлянской наша часть отразила две атаки немецких танков и автоматчиков. Выдвинувшиеся вперёд и на фланги бронебойщики сожгли 3 и подбили 6 немецких танков. Метким ружейно-пулемётным огнём, а также в рукопашных схватках наши бойцы уничтожили свыше 400 немецких автоматчиков.

На одном из участков Ленинградского фронта за два дня боевых действий противник потерял убитыми и ранеными более 800 солдат и офицеров. Огнём нашей артиллерии и миномётов уничтожено 2 орудия, 10 пулемётов и 2 миномёта. Разрушено16 ДЗОТов, несколько блиндажей, землянок и наблюдательных пунктов. Взяты пленные, и захвачены трофеи. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4 немецких самолёта.

Партизаны отрядов, объединённых под командованием тт. К., Л. и Д., действующие в Белоруссии, уничтожили немецкого генерала, 8 офицеров и 27 солдат.Советские патриоты взорвали 11 автомашин с военным грузом и захватили трофеи.

Письма немецких солдат на родину проникнуты страхом перед советскими партизанами. Солдаты пишут, что неуловимые партизанские отряды наносят немцам серьёзные потери. Ефрейтор Шидер жалуется Францу Геблеру: «...Мы уже несколько недель действуем в тылу против партизан. Проклятая война! Со всех сторон враги». Ефрейтор Гесльбауэр пишет фрау К. Гесльбауэр: «...Почти ежедневно взлетают ввоздух повозки, машины. Кругом нас ненавидят. Трудно рассказать, какой опасности подвергаешься здесь».

Немецко-фашистские мерзавцы истребляют население оккупированных районов Орловской области. В посёлках Павловский и Голышино гитлеровцы сожгли и разрушили все жилые дома и постройки. Немцы зверски замучили и расстреляли 175 женщин, детей и стариков.

Отряд французских патриотов совершил смелый налёт на немецкий склад в департаменте Па-де-Кале (Франция). Уничтожив часовых, патриоты захватили автоматы, пулемёты и 250 противотанковых мин.

Колхозники Узбекистана сдают государству зерно нового урожая. Многие колхозы республики уже выполнили свои обязательства перед государством. Закончила зернопоставки Андижанская область. Колхозы, выполнившие план, сдают зерно в хлебный фонд Красной Армии.» (14962).

24 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 24 июля наши войска вели ожесточённые бои в районе Воронежа, а также в районах Цымлянская, Новочеркасск, Ростов.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 23 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 90 немецких танков и бронемашин, 270 автомашин с войсками и грузами,14 автоцистерн с горючим, взорвано 3 склада боеприпасов и 2 склада горючего, подавлен огонь 4 дивизионов полевой и зенитной артиллерии, рассеяно и частью уничтожено до пяти батальонов пехоты и эскадрон конницы противника.

В районе Воронежа наши войска продолжали наносить удары войскам противника. Гитлеровцы бросают в бой новые резервы и переходят в контратаки. На одном из участков разгромлен только что прибывший из глубокого тыла немецкий пехотный полк. От него осталось не более роты. Кроме того, нашими бойцами уничтожено 10 танков и бронемашин.

На другом участке группа наших войск, потеснив противника, переправилась через Дон и закрепилась на западном берегу реки. Наша авиация продолжала бомбить позиции немцев. Прямым попаданием бомб разрушена важная переправа противника. Уничтожено 18 немецких танков, 34 автомашины, 6 зенитных орудий и 26 повозок с грузом.

В районе Ростова крупные танковые части противника стремятся прорваться к городу. Идут напряжённые, кровопролитные бои. На одном из участков артиллеристыи бронебойщики отбили шесть танковых атак противника и уничтожили 38 немецких танков. Подступы к укреплённым районам завалены тысячами трупов гитлеровцев. Однако, не считаясь с потерями, противник бросает в бой всё новые и новые силы.

В районе Цымлянской наши войска вели оборонительные бои. Немцы предпринимают упорные попытки переправиться на южный берег Дона и несут при этом огромные потери. Только на одном участке в течение суток противник потерял убитыми свыше 1.500 солдат и офицеров. На другом участке немцам удалось под прикрытием авиации и мощного артиллерийского огня переправиться через реку. Контрударом наши части окружили и уничтожили прорвавшийся полк немецкой пехоты. Советские воины ведут самоотверженную борьбу с численно превосходящими силами противника под лозунгом: «Умрём, но не отступим!»

На Брянском фронте на одном из участков наши войска вели активные бои. В течение дня подбито и сожжено свыше 20 немецких танков. Наши части продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов. Захвачены пленные.

Группа смоленских партизан под руководством тов. Г. произвела нападение на немецкую базу. Партизаны взорвали склад боеприпасов и сожгли склады с продовольствием и различным военным имуществом.

Пленный солдат 233 полка 102 немецкой пехотной дивизии поляк Юрий Б. рассказал: «До 1939 года я работал учителем в польской народной школе. Захватив Польшу, немецкие оккупанты ликвидировали и закрыли все польские школы. Школьные помещения заняты под казармы и госпитали. Весной этого года меня мобилизовали в германскую армию. Мне было очень больно и тяжело надевать мундир гитлеровского солдата, мундир армии, опозорившей себя на весь мир. Я отлично понимал, что поляк, который вольно или невольно служит Гитлеру, затягивает петлю на собственной шее. Поэтому я твёрдо решил при первой же возможности перейти на сторону Красной Армии. В четырёхдневных боях рота потеряла убитыми, ранеными и пленными свыше 80 человек. Когда мы находились в окопах, неожиданно появились русские танки, за ними следовала пехота. Солдаты разбежались, а я вылез из окопа и сдался в плен».

Советские граждане, перешедшие линию Брянского фронта, рассказали о чудовищном преступлении гитлеровских мерзавцев. Немцам удалось из засады захватить в плен красноармейца тов. Густова. Бандиты учинили зверские пытки красноармейцу, добиваясь от него сведений о расположении советских войск. Наш боец не проронил ни одного слова. Взбешённые гитлеровцы привязали тов. Густова к двум танкам и разорвали его на части.

В Германии начали выдавать по карточкам вместо масла и маргарина новый эрзац - «масло» из смазочных материалов. В связи с употреблением в пищу этого эрзаца только за неделю в Дортмунде зарегистрирован 121 случай тяжёлого отравления.» (14962).

24 июля 1942 1-й запасной авиационный полк приступил к формированию практически нового 23-го штурмового авиаполка. Теперь он должен был состоять из двух эскадрилий на Р-10, одного связного У-2 или УТ-1,156 человек личного состава и аэрофотолаборатории. Новым командиром стал капитан Ох- тень Михаил Васильевич. Программа обучения была определена в 25 дней. Каждый летчик должен был выполнить по 52 учебных вылета общей продолжительностью 7,5 часов. Переобучение планировалось завершить 20 августа 1942 года.

Личный состав, прибывавший на формирование полка, был молодой, боевой опыт имели только командиры эскадрилий и их заместители. Большая часть летчиков и техников не знала материальной части, поэтому пришлось осваивать и обслуживать самолеты одновременно.

К сожалению, только неопытностью личного состава дело не ограничивалось. В часть прибыли летчики и техники, отчисленные из боевых полков и училищ за те или иные проступки. Некоторые из них впоследствии были осуждены военным трибуналом.

Правда, проступок проступку рознь. Летчик старший лейтенант Сысолятин был осужден на 10 лет за воздушное хулиганство, но на фронте вел себя вполне достойно, так же, как и летчик, краснофлотец Петрищев.

Отметим, что к категории проштрафившихся относился и сам командир полка. Капитан М.В. Охтень, ещё в конце 1941 года носил знаки различия майора и командовал 13-м иап ВВС КБФ. В январе 1942 года за неумелое руководство полком он был отстранен от занимаемой должности и отправлен в резерв. Забегая вперед, скажем, что «выправить» свою карьеру Михаилу Васильевичу так и не удалось. Проведя 23-й шап через жестокие бои осени- зимы 1942 года, в июле 1943 года он был снова отстранен от командования полком. Погиб М.В. Охтень в мае 1944 года в звании старшего лейтенанта и должности замкомэска 47-го шап ВВС ЧФ.

Комплектовался полк за счет Р-10 из 2-го запасного авиаполка. Самолеты были предназначены на списание, но тяжелое положение с материальной частью вынудило их подремонтировать и бросить в бой. В процессе учебы выяснилась одна очень неприятная особенность немановского разведчика. Питание бензином производилось из нескольких баков, не соединенных между собой. По мере расходования горючего пилот должен был своевре менно перекрывать подачу горючего из выработанного бака. В противном случае двигатель начинал подсасывать из пустого бака воздух и глох. Напомним, что следить за выработкой горючего надо было и в бою.

Уже со второго дня полетов в полку начались летные происшествия. 7 августа разбил самолет краснофлотец С.П. Груздев, совершавший свой четвертый вылет на Р-10. И августа забыл перекрыть пустой бак заместитель командира полка старший лейтенант Д.А. Груздев. Самолет был разбит, а Груздев и штурман полка капитан Рябчук тяжело ранены.

Несмотря на то, что командованию 1-го зап удалось сместить срок готовности 23-го полка на 25 августа и даже перевыполнить учебный план (при плане 1320 часов, налет составил 1348 часов), результаты обучения были удручающими. Только управление полка и отличники Конов и Сысолятин смогли сдать зачеты на допуск к самостоятельным полетам. Остальным, как откровенно написано в истории части, зачеты просто «натягивались».

С инженерно-техническим составом ситуация сложилась ещё хуже, чем с летным. Самолет Р-10 знали всего два человека. Из-за большого объема работ по подготовке и проведению полетов, организовать полноценное обучение не удалось. Зачеты на знание материальной части самолета и мотора М-25 организовали только через пять (!) месяцев после окончания учебы. При этом, несмотря на полученный опыт, личный состав инженерно-авиационной службы полка показал неудовлетворительные знания.

25 августа началось перебазирование полка на Черноморский флот. Приказ об этом пришел утром, подготовка к вылету велась в спешке и началось... На взлете был разбит самолет краснофлотца Быкова, пилот тяжело ранен, штурман отделался легкими ушибами. При посадке в Саратове поврежден самолет пилота Дементьева. 26 августа при вылете из Саратова разбился еще один Р-10. На посадке в Эльтоне забыл выпустить шасси летчик Лущик, самолет требовал ремонта. У Р-10 краснофлотца Авраменко шасси подломилось, да так, что самолет ремонту уже не подлежал. К счастью, экипаж не пострадал.

К 27 августа в Эльтоне находилось 16 машин из 22 вылетевших из Саранска. Три самолета были потеряны безвозвратно, три ожидали ремонта. 28 августа при посадке в Астрахани забыл переключить бензобаки старший лейтенант Сысолятин, самолет был поврежден. На посадке также получил повреждения Р-10 краснофлотца Федосекина.

29 августа, подлетая к Махачкале, снова забыл о бензобаках краснофлотец Шумилов, в результате ему пришлось сажать самолет на воду. Лейтенант Конов благополучно сел на аэродром, но на пробеге у него оборвался шатун двигателя. Чуть забегая вперед, скажем, что за все время эпопеи перелета полк потерял 11 машин: пять из них были списаны, остальные требовали ремонта. При этом только самолет Конова потерян по причине отказа материальной части, остальные - из-за ошибок пилотов.

Но ситуация на Кавказе осенью 1942 года была критической, поэтому советское командование бросало против наступающих немецких частей, все, что попадало под руку. Так случилось и с 23-й авиационным полком. Добравшись 1 сентября до Тбилиси, полк, точнее, то, что от него осталось, застрял там из-за плохой погоды над перевалами Главного Кавказского хребта. И по приказу командующего Закавказским фронтом генерала армии И.В. Тюленева полк, потеряв безвозвратно еще один самолет, вернулся в Махачкалу. Здесь 23-й шап вошел в оперативное подчинение 216-й истребительной авиационной дивизии и базировался на аэродроме Арахонская. Так как управление и технический состав части продолжали следовать к месту прежнего назначения, полку были выделены механики из 216-й иад. Всего в Арахонской оказалось 16 самолетов Р-10, столько же летчиков и 12 штурманов, командир и комиссар полка, а также начальник штаба капитан Драгунов (19085).

24 июля в 1942 году завершились Воронежско-Ворошиловградская и Донбасская операции. Советские войска отошли на 150-400 км, оставили Донбасс, богатые сельскохозяйственные районы правобережья Дона, город Ростов-на-Дону. Противник форсировал Дон, захватил ряд плацдармов на левом берегу, создал прямую угрозу Сталинграду и Северному Кавказу, но уничтожить основные силы Юго-Западного и Южного фронтов ему не удалось (14962).

24 июля в 1942 году заканчивается общее наступление вермахта на южном крыле фронта (14962).

24 июля в 1942 году германское командование перебросило на советско-германский фронт основные силы авиации, действовавшей в Северной Африке (14962).

24 июля в 1942 году (24 – 25 июля) в результате молниеносной десантной операции усиленная рота «Бранденбург-800» гауптмана Граберта овладевает шестикилометровыми гидротехническими сооружениями (железнодорожные насыпи, земляные плотины, мосты) между Ростовом-на-Дону и Батайском в пойме Дона (14962).

24 июля 1942 сержант Шот из 688-го шап после атаки цели был атакован 2 Вf109. В результате самолет был сильно поврежден (правое шасси, пробиты правая половина центроплана, троса элеронов, две лопасти винта, повреждены троса рулевого управления). Сам Шот был ранен в правый глаз. Несмотря на все это, "тов. Шот дотянул самолет на один из наших аэродромов и благополучно произвел посадку, а сам вылезти из кабины не смог, потерял сознание" (12020).

24 и 26 июля 1942 состоялись повторные удары по Кенигсбергу. В последнем участвовали 88 самолетов. В Данциге подожгли верфи и достигли нескольких попаданий в линкор «Гнейзенау». Над Берлином советские бомбардировщики появились 26 августа. На город полете-1 ли бомбы с надписями: «Срочно. Берлин, Гитлеру!», «Кровопийце Адольфу от гвардейцев» и другими. 14 сентября организовали налеты на объекты в Румынии, в которых участвовали полки 3-1и, 17-й и 45-й дивизий. Бомбили Бухарест, Плоешти с его нефтеперегонными заводами и порт Галац на Дунае. В таких дальних рейдах остро сказывались недостатки Ил-4. Полет длился до 12 часов. Все это время от пилота требовалось неусыпное внимание. Недостаточная продольная устойчивость, ухудшившаяся на модификации ДБ-3Ф и продолжавшая ухудшаться после перехода к экипажу из четырех человек и установки дополнительного оборудования, не давали летчику ни минуты по-, коя. Автопилоты стояли только на единичных машинах (до конца 1942 г. на фронт отправили около 60 самолетов с АВП-12), причем в «болтанку» их предписывали отключать (гидравлика реагировала слишком медленно). Иногда на помощь пилоту подключался штурман, вставлявший в гнездо съемную ручку управления и дававший командиру немного отдохнуть. Можно привести мнение дважды Героя Советского Союза А.И. Молодчего: «...по своей природе Ил-4 неустойчив, каждую секунду норовит завалиться в крен, уйти с курса, забрать или опустить нос. Нужно беспрерывно крутить штурвал, чтобы самолет летел в заданном режиме». А вот что писал летавший в ту пору на Ил-4 В.В. Решетников: «Управление нельзя было бросить ни на секунду: при самой идеальной нейтральной регулировке руля высоты машина с брошенным управлением без раздумий, совершенно произвольно лезла вверх или, если ей так вздумается, заваливалась с ускорением вниз. Она нахально «висела» на руках и в длительных многочасовых полетах выматывала пилотов изрядно. Грешна была этим, матушка». Чрезвычайно утомительным являлся полет при отказе одного мотора. Парируя тенденцию к развороту, летчик постоянно был вынужден давить на педаль, поскольку триммер не компенсировал полностью асимметрию тяги. Этот дефект сохранился практически до последних серий бомбардировщиков. Недостаточно эффективным являлось и оборонительное вооружение Ил-4. Трех пулеметов ШКАС для начала 1942 г. уже было недостаточно. Сперва в полках АДД появились кустарные установки крупнокалиберного пулемета УБТ в турели МВ-3. По-видимому, первой их начала использовать 3-я дивизия АЛЛ. С весны вместо верхней турели МВ-3 стали ставить УТК-1 с крупнокалиберным пулеметом УБТ и запасом в 200 патронов к нему. УТК-1 являлась переделкой той же МВ-3, осуществленной под руководством инженера Шебанова. Ранние УТК-1 часто использовали детали и узлы разобранных МВ-3. Поэтому частям предписывалось при получении УТК-1 старые турели отправлять обратно на завод. Усиление огневой мощи сразу заставило немецкие ночные истребители держаться подальше и, соответственно, понизило эффективность их стрельбы. В феврале 1942 г. в 748-м полку инженер Ю.П. Знаменский создал люковую установку под пулемет УБТ. В ней использовали удлиненную и уширенную раму от МВ-2, а также лафет, патронный ящик и удлиненный рукав питания от ЛУ Пе-2. Боезапас составлял 250 патронов. Установку испытали в бою и остались ею довольны. Командование АЛЛ упорно пыталось добиться внедрения этой установки на серийных самолетах, но Ильюшин столь же упорно противился этому, боясь, что сдвиг центровки назад (новая установка была на 70 кг тяжелее МВ-2) еще более ухудшит и без того не очень приятные пилотажные качества Ил-4. Но в полках продолжали монтировать УБТ и в люковой установке (10734,71).

24 и 26 июля 1942 состоялись повторные удары по Кенигсбергу. В последнем участвовали 88 самолетов. В Данциге подожгли верфи и достигли нескольких попаданий в линкор "Гнейзе- нау". Над Берлином советские бомбардировщики появились 26 августа. На город полетели бомбы с надписями: "Срочно. Берлин, Гитлеру!", "Кровопийце Адольфу от гвардейцев" и другими. 14 сентября организовали налеты на объекты в Румынии, в которых участвовали полки 3-й, 17-й и 45-й дивизий. Бомбили Бухарест, Плоешти с его нефтеперегонными заводами и порт Галац на Дунае.

В таких дальних рейдах остро сказывались недостатки Ил-4. Полет длился до 12 часов. Все это время от пилота требовалось неусыпное внимание. Недостаточная продольная устойчивость, ухудшившаяся на модификации ДБ-ЗФ и продолжавшая ухудшаться после перехода к экипажу из четырех человек и установки дополнительного оборудования, не давали летчику ни минуты покоя. Автопилоты стояли только на единичных машинах (до конца 1942 г. на фронт отправили около 60 самолетов с АВП-12), причем в "болтанку" их предписывали отключать (гидравлика pea- Штурман гировала слишком медленно). Иногда на по- в кабине Ил-4 мощь пилоту подключался штурман, вставлявший в гнездо съемную ручку управления и дававший командиру немного отдохнуть.

Можно привести мнение дважды Героя Советского Союза А.И. Молодчего: "...по своей природе Ил-4 неустойчив, каждую секунду норовит завалиться в крен, уйти с курса, забрать или опустить нос. Нужно беспрерывно крутить штурвал, чтобы самолет летел в заданном режиме". А вот что писал летавший в ту пору на Ил-4 В. В. Решетников: "Управление нельзя было бросить ни на секунду: при самой идеальной нейтральной регулировке руля высоты машина с брошенным управлением без раздумий, совершенно произвольно лезла вверх или, если ей так вздумается, заваливалась с ускорением вниз. Она нахально "висела" на руках и в длительных Группа Ил-4 многочасовых полетах выматывала пилотов на полевом изрядно. Грешна была этим, матушка". Чрезвычайно утомительным являлся полет при отказе одного мотора. Парируя тенденцию к развороту, летчик постоянно был вынужден давить на педаль, поскольку триммер не компенсировал полностью асимметрию тяги. Этот дефект сохранился практически до последних серий бомбардировщиков (12021).

24 июля 1942 командующий КБФ отдал приказ приступить к полетам на "свободную охоту" в Финском заливе, но штаб ВВС еще некоторое время оставался верным практике предварительной воздушной разведки. Поскольку наладить ее оперативность по-прежнему не удавалось, вылеты торпедоносцев оставались редким явлением - два раза в августе и один раз в сентябре. Видимый успех достигался в каждом случае, но ни разу он не был подтвержден современными данными. Например, 27 августа пара Ил-4 в сопровождении 10 "Харрикейнов" атаковала "три транспорта" в Нарвском заливе и наблюдала потопление одного, якобы в результате попадания торпеды, сброшенной В.А. Балебиным. Реально нападению подверглась группа тральщиков из состава немецкой 3-й флотилии, которая доложила, что ее атаковали два торпедоносца, после чего наблюдались следы торпед, прошедших на значительном расстоянии. Судя по всему, прицелиться нашим пилотам помешал плотный заградительный огонь главного калибра тральщиков - при падении каждого 105-мм снаряда вверх поднимался столб воды высотой 10-15 м, встреча с которым сулила самолету немедленную гибель.

Тем временем основные усилия 1-го гмтап были сосредоточены на ночных налетах на железнодорожные станции и аэродромы противника. Интенсивность вылетов по сравнению с предыдущими месяцами выросла примерно в два раза. Делалось это в связи с планировавшейся операцией по деблокаде Ленинграда. Операция состоялась в сентябре - октябре и завершилась крупной неудачей - немцам удалось окружить часть ударной группировки Волховского фронта в лесных массивах в районе Синявино. Правда, их войска тоже понесли серьезные потери и израсходовали множество бомб и снарядов, что сорвало планировавшееся наступление на Ленинград. В ходе этих налетов полк и понес свои основные боевые потери. В первой половине сентября один за другим пропали без вести машины ст. л-т Овсянникова, капитанов Зотова, Кузнецова и Пушкина. Тогда предполагали, что их сбили ночные истребители противника, но ставшие известными в настоящее время материалы противника не подтверждают это предположение. В результате к 22 сентября численный состав полка сократился практически вдвое: там насчитывалось всего 9/8 Ил-4, 4/4 ДВ-ЗБ и 3/3 СБ. Вылетов на морском направлении по-прежнему совершались единицы.

Регулярными полеты торпедоносцев стали только с 8 октября, уже при новом командире полка Герое Советского Союза майоре Н.В. Челнокове. Еще в июле 41-го бывший комэск-1 временно покинул родной полк, чтобы возглавить свежесфор- мированную эскадрилью штурмовиков Ил-2. Эскадрилья воевала в составе 57-го бап. С 20.8.1941 до конца года Челноков лично произвел 58 вылетов на штурмовике, в ходе которых в группе уничтожил 51 танк, 148 автомашин, 123 фургона, 43 зенитных пушки, 18 бронемашин. 22 орудия и миномета и т.д. Указом от 14.6.1942 Н.В. Челноков был удостоен звания Героя Советского Союза, практически одновременно получил назначение на должность помощника командира 1-го гмтап. 9 августа он сменил на этой должности Е.Н. Преображенского, который стал командиром 8-й бомбардировочной бригады, куда по-прежнему входил и 1-й гмтап.

Отчаявшись наладить взаимодействие между разведчиками и торпедоносцами, командование ВВС КБФ пошло на то. чтобы разрешить полеты на "свободную охоту", хотя и понимало, что этот метод ущербен. Почти каждый день на поиск вылетала пара торпедоносцев, зачастую возвращавшаяся из-за плохой погоды или неисправностей материальной части. Когда же погода оказывалась лучше, наших летчиков ожидали неприятные сюрпризы. 13 октября пара, возглавляемая Балебиным, безуспешно атаковала группу сторожевиков и на обратном пути была перехвачена шестеркой финских "фоккеров". Воздушным стрелкам якобы удалось сбить двоих преследователей, но оба "ильюшиных" получили по 30-40 пулевых пробоин и с трудом дотянули до базы. 19-го Балебин атаковал миноносец (реально - финский сторожевой корабль), на следующий день экипаж Пяткова, по донесению, потопил "небольшой транспорт" южнее Ханко (немецкий охотник "Uj 1214"). 22 октября паре торпедоносцев не удалось обнаружить целей, чего не скажешь о финских истребителях, атаковавших наших при возвращении. Один из "ильюшиных" получил весьма серьезные повреждения, но дотянул до базы. После этого случая вылеты продолжились исключительно в сопровождении истребителей, однако практика показала, что это не решает проблемы. 25-го пара Ил-4. возвращавшаяся после "успешной" атаки крупного транспорта в сопровождении "Харрикейнов". была атакована шестеркой вражеских охотников. Торпедоносцам удалось оторваться от преследования, но двое из числа сопровождавших рухнули в воду (12002).

July 24, 1942: Large numbers of Russian troops are liquidated in and around Rostov after German troops secure the city (3819).

24 июля 1942 немцы захватили Ростов и пошли на Кавказ (512,212).

24 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2087 О строительстве резервных телеграфно-телефонных узлов и обходных линий связи Закавказья, Нижний Волочек на Урал для связи с центром страны. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 47, лл. 108-109 (11012).

24 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2088 О сформировании восемнадцати армейских полков ПВО для девяти танковых армий. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 47, лл. 110 (11012).

24 июля 1942 командующий КБФ отдал приказ приступить к полетам на «свободную охоту» в Финском заливе, однако, последующие вылеты состоялись только 9, 27 августа и 20 сентября. Видимый успех был достигнут только 27 августа, когда пара Ил-4 в сопровождении 10 «Харрикейнов» атаковала «три транспорта» в Нарвском заливе и наблюдала потопление одного (реально не подтверждается). Регулярными полеты на «свободную охоту» стали только с 8 октября уже при новом командире полка Герое Советского Союза майоре Н.В.Челнокове (сменил Е.Н.Преображенского 9 августа). Почти каждый день на поиск вылетала пара торпедоносцев, зачастую возвращавшаяся из-за плохой погоды или неисправностей материальной части (9965).

24 июля 1942 Издание директивы Ставки Верховного Главнокомандования о возрастающей роли связи в обеспечении управления войсками (11072).

Жизнь и внутренняя политика:

24 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2085 Об эвакуации скота из районов Краснодарского края, Ростовской и Сталинградской областей. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 46, лл. 102 (11012).

24 июля 1942 Илья Эренбург в “Красной Звезде” выдвинул лозунг “Убей немца” (4962).

За рубежом:

24 июля 1942 Финляндия тайно предложила США сделку: финны переходят на сторону союзников в случае, если американцы гарантируют защиту Финляндии от советской агрессии (4962).

Авиапромышленность:

В период с 25 по 30 июля 1942 установки РС-82, смонтированные на левом крыле на одном из серийных Ил-2 для стрельбы назад прошли испытания в воздухе с целью проверки эффективности самой идеи и оценки безопасности стрельбы. Ракетная установка представляла собой батарею из трех РО-82, перевернутых на 180° в горизонтальной плоскости и закрепленных на двух кронштейнах (ракетные снаряды «не висят на штифте, а находятся сверху балки, обращенные своим стабилизатором вперед по направлению полета»). Кронштейны крепились сверху к силовым элементам крыла. Расстояние от оси самолета до среднего ракетного орудия составляло 3,5 м и находилось вне плоскости, ометаемой воздушным винтом. В вертикальной плоскости ось правого (по направлению полета) орудия составляла +5°, ось среднего – +4,5°, ось левого – +6° с осью самолета. В горизонтальной плоскости оси орудий отстояли от строительной оси самолета на следующие углы: правое – +1°, среднее – +2,5°, левое – +4°. Электропроводка от штатных РО-82 (под левой плоскостью) на время испытаний была «перекинута к опытной батарее 3РО-82». Поэтому управление стрельбой ничем не отличалось от стрельбы из ракетных орудий, расположенных под крылом, и осуществлялось при помощи ЭСБР-3п. Прицеливание выполнялось «на глаз», что называется, «в сторону противника». Максимальная скорость полета Ил-2 с батареей 3РО-82 уменьшилась на 12 км/ч. В то же время конструкция установки позволяла выполнять все допустимые фигуры пилотажа. В воздухе стреляли РСами как одиночно, так и залпом из трех снарядов. Замедление срабатывания взрывателей АГДТ устанавливалось на 4 и 2,2 с. Все ракетные снаряды сработали после пуска штатно. Стрельбы показали, что газовая струя от РС «вредного воздействия на обшивку крыла не оказывала», дефектов крепления батареи на самолете не обнаружили. Рассеивание разрывов снарядов при стрельбе назад с Ил-2 получилось заметно меньше, чем при стрельбе из аналогичной установки с самолета Пе-2 (установка проходила испытания на НИП АВ с 20 по 25 июня 1942 г.), но все равно было слишком велико для обеспечения приемлемой эффективности действия по неприятельским истребителям. Это объяснялось неэффективностью стабилизатора ракетного снаряда «на первом метре его полета с момента схода РС с РО и до момента увеличения собственной скорости РС свыше 90–95 м/с, когда воздушный поток воздействует на стабилизатор в направлении обратном нормальному». Кроме того, при минимальной установке АГДТ на 2,2 с ракетные снаряды разрывались на удалении 380–420 м от самолета. Угол превышения точки разрыва над самолетом лежал в пределах 24°. Делалось заключение, что «данная батарея РО не может защитить Ил-2 от атаки сзади с близких дистанций (менее 400 м) со стороны верхней задней полусферы под углом большим 25°». В то же время увеличить установочный угол ракетных орудий более 8–10° не представлялось возможным, так как при этом резко ухудшалась аэродинамика самолета и возрастало рассеивание при стрельбе. Был сделан следующий вывод: «Применение батареи РО-82 в целях поражения истребителей противника является тактически нецелесообразным, так как: а) невозможно в воздухе вести прицельную стрельбу из-за большого рассеивания даже при наличии специальных прицелов; б) атаки истребителей с близких дистанций и с пикирования отразить нельзя; в) боекомплект 3 РС-82 не обеспечивает защиты Ил-2 при многократных атаках». Соответственно, заключение полигона по установке на самолет Ил-2 ракетных орудий для стрельбы назад было отрицательным. При этом считалось необходимым «ускорить разработку установки создающей эффективную огневую защиту самолета Ил-2 в области верхней задней полусферы» (19776).

25 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2090 Об экономии алюминия в авиационной промышленности. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 47, лл. 125 (11012).

25 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2092 Вопрос НКАП. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 47, лл. 127 (11012).

25 июля 1942 вышло постановление ГКО N 2092 о строительстве деревянных консолей к ДБ-3Ф (1581,5).

25 июля 1942 вышло постановление ГКО N 2092 Вопрос НКАП

1. Обязать директора завода № 23 т.Кузина к главного конструктора т.Ильюшина:

а) закончить две деревянных консоли к самолету ДБЗФ с мотором М82 к 5 августа 1942 г.;

б) две следующих деревянных консоли закончить к 10 августа 1942 г. для самолета с мотором М88, установить на самолет и закончить летные испытания к 20 августа.

2. Главному конструктору т.Ильюшину установить две деревянные консоли на самолет ДБЗФ с М82 к 10 августа и закончить заводские летные испытания самолета к 1 сенря 1942 (19348).

25 июля 1942 вышел приказ НКАП N 561с в обеспечение выполнения заказа УВВС по перевооружению на 400 самолетах Пе-2 верхней установки пулемета ШКАС на установку под пулемет УБТ - 12.7 мм (1584).

25 июля 1942 л 82 завода Попов совершил аварию при испытаниях Як-7, т.к. не выпустилась правая нога (2108).

25 июля 1942 был составлен акт в г Пушкино в соответствии с приказом по заводу 82 о причинах посадки Як-7Б N 820301 пилотом Поповым на одну левую ногу с убранной полностью правой ногой (2130).

25 и 26 июля 1942 на НИПАВ прошел испытания ракетный бронебойный снаряд с кумулятивной боевой частью калибра 82 мм - РБСК-82. Снаряд был разработан совместными усилиями НИИ-3 и НИИ-6. Немецкую танковую броню толщиной 30 мм боеприпас разрушал при любых углах встречи, а 50-мм броню - при нормальном попадании. Делался вывод, что «РБСК-82 - более эффективен по танкам, чем штатный РС-82». Рассеивание кумулятивного снаряда не отличалось от такового для РС-82. Основным недостатком считалась малая вероятность попадания в танк и ограниченное их количество - всего 8 снарядов, на самолете Ил-2.

В период с 15 октября по 24 ноября 1942 г. РБСК-82 прошел на НИП АВ повторные полигонные испытания. По результатам стрельб специалисты полигона рекомендовали принять боеприпас на вооружение ВВС КА как универсальный осколочно-фугасно-бронебойный снаряд. Но решения по нему так и не последовало. Ставка была сделана на мелкокалиберные противотанковые бомбы кумулятивного -елствия, которые показали весьма обнадеживающие результаты (12739).

25 и 26 июля 1942 испытывался РБСК-82. Ведущим инженером по испытаниям был старший техник-лейтенант А. Г. Губин. От НИИ-3 в испытаниях участвовал военинженер 3-го ранга Шитов. Отчет по испытаниям начальник филиала НИП АВ ВВС инженер-полковник Л. П. Лобачев утвердил 12 августа 1942 г.

В ходе испытаний предполагалось «проверить пригодность и безопасность действия головных взрывателей АМ-А и М-50 ракетных снарядов кумулятивного действия РБСК-82 при стрельбе по броне». Планировалось «определить бронепроби- ваемость РБСК-82 стрельбой по танкам со станка на земле», а также «характеристики устойчивости РБСК-82 на траектории и вероятные отклонения при стрельбе в воздухе с самолета Ил-2 по наземным целям».

Снаряд был разработан совместными усилиями НИИ-3 и НИИ-6. Немецкую танковую броню толщиной 30 мм бое- припас разрушал при любых углах встречи, а 50-мм броню — при нормальном попадании. Как отмечалось в отчете, снаряды «обладают большой фугасной волной, способной разрушить броню до 15 мм при непосредственном попадании или при взрыве на удалении 0,5 м от брони». Делался вывод, что «РБСК-82 — более эффективен по танкам, чем штатный РС-82». Рассеивание кумулятивного снаряда не отличалось от такового для РС-82. Основным недостатком считалась малая вероятность попадания в танк и ограниченное их количество — всего 8 снарядов — на самолете Ил-2.

Снаряды испытывались в двух вариантах снаряжения ВВ: тротил и сплав 70/30 (тротил с гек- согеном). Снаряды с тротилом имели очко под взрыватель АМ-А, а снаряды со сплавом 70/30 — взрыватель М-50. Взрыватели имели капсюль на- кольного действия типа АПУВ. Ракетная часть РБСК-82 — штатная, от ракетных снарядов М-8, снаряженных пироксилиновым порохом.

Головная часть РБСК-82 состояла из стального цилиндра с толщиной стенок 8 мм. В переднюю часть цилиндра закатывался конус из листового железа. При помощи этого конуса создавалась выемка во взрывчатом веществе, залитом в цилиндр головки снаряда. По центру цилиндра проходила трубка, которая служила «для передачи луча огня от накольного капсюля к капсюлю-детонатору ТАТ-1». Оживальная часть головки изготавливалась из листового железа и закатывалась на переднюю часть цилиндра.

В общей сложности в ходе испытаний было израсходовано 40 штук РБСК-82, из них 18 — стрельбой в воздухе, остальные — на земле. Обстреливались трофейные немецкие танки Pz.III, StuG III и чешский танк Pz.38 (t) с усиленным бронированием.

На земле стрельба велась с пусковой установки на 6 снарядов, устанавливаемой на различные дистанции от танков. Прицеливание осуществлялось с помощью простейшего механического прицела.

Стрельба в воздухе велась по танку StuG III с пикирования под углом 30° залпами по 2—4 снаряда в одном заходе. Дистанция стрельбы 200 м. Всего было выполнено 3 полета. Снаряды показали хорошую устойчивость на траектории полета, но ни одного опадания в танк получить не удалось.

Основные же результаты стрельб сводились к следующему. Ракетный бронебойный снаряд кумулятивного действия РБСК-82, снаряженный сплавом 70/30, «производит разрушения брони 30 мм под любыми углами встречи и с любым взрывателем», а броню толщиной 50 мм «пробивает под прямым углом, но не пробивает под углом встречи 30° (60° к перпендикуляру к поверхности)». Считалось, что этот эффект является следствием запаздывания в срабатывании взрывателя «от рикошета и кумулятивная струя формируется при деформированном конусе». Снаряды РБСК-82 в тротиловом снаряжении пробивали броню толщиной 30 мм лишь под углами встречи не менее 30°, а броню 50 мм не пробивали ни при каких условиях попадания. Отверстия, получаемые при сквозном пробитии брони, имели диаметр до 35 мм. При этом в большинстве случаев пробитие брони сопровождалось отколом брони вокруг выходного отверстия. Кроме того, как отмечалось в отчете, снаряды «обладают большой фугасной волной, способной разрушить броню до 15 мм при непосредственном попадании или при взрыве на удалении 0,5 м от брони».

Делался вывод, что «РБСК-82 — более эффективен по танкам, чем штатный РС-82». Рассеивание кумулятивного снаряда не отличается от такового для РС-82. Взрыватели АМ-А и М-50 работают безотказно. Основным недостатком является малая вероятность попадания в танк.

В заключении отчета по испытаниям начальник стрелково-пушечного отделения полигона инженер-майор А. Я. Филиппов и ведущий инженер старший техник-лейтенант А. Г. Губин зафиксировали: «1) Представленные на испытания ракетные снаряды РБСК-82, представляющие собой новый метод бронепробиваемости за счет кумулятивного эффекта, показали удовлетворительные результаты при прямом попадании в танк с наземной установки. 2) Считать целесообразным изготовить опытную партию в 100 шт. и проверить эффективность по цели».

Однако в массовое серийное производство такой боеприпас не пошел, надо полагать, по причине отсутствия явного преимущества в боевой эффективности по сравнению с противотанковыми авиационными бомбами. Действительно, посколь ку кассеты мелких бомб Ил-2 вмещали до 200— 300 противотанковых бомб, то обеспечивалась довольно высокая вероятность прямого попадания в танки, даже в рассредоточенных боевых порядках (17500).

Другие оборонные отрасли:

С 25 июля по 16 августа 1942 года на Софринском артиллерийском полигоне по инициативе ГАУ КА прошли полигонные испытания опытного образца СГ-122 в объеме 234 выстрела и 50 километров пробега. В целом отмечалось, что кучность и скорострельность (при малых углах возвышения — 11–12 выстрелов в минуту, при больших — 5 выстрелов в минуту) у СГ-122 вполне удовлетворительные и практически соответствующие таковым для 122-мм полевой гаубицы М-30. В процессе ходовых испытаний отмечался недостаточный обзор с места механика-водителя (особенно вправо по ходу) и трудность вождения самоходки по пересеченной местности из-за смешения центра тяжести машины вперёд.

При изготовлении новых образцов СГ-122 комиссия, испытывавшая опытный образец, рекомендовала смонтировать откидные сиденья для экипажа и установить защиту панорамы гаубицы (в виде секторного броневого колпака).

Несмотря на нежелание (в общем-то обоснованное) ГАБТУ КА заниматься СГ-122, руководство ГАУ КА и наркомата вооружения сумело «пробить» свою машину на самом верху (12688).

25 июля 1942 начались и 16 августа закончились испытания опытного образца СГ-122. Вышедшая на них самоходная установка имела массу изменений по сравнению с изначальным проектом.

Наибольшая скорость движения машины по шоссе, достигнутая на испытаниях, составила 50 км/ч, а по бездорожью – 30 км/ч. Всего за время испытаний СГ-122 преодолела 50 километров, в основном по бездорожью. Средняя скорость движения составила 15 км/ч, при этом машина расходовала 300 литров топлива на 100 километров. Бездорожье машина преодолело вполне спокойно, но при этом испытатели указывали, что вести СГ-122 тяжело, поскольку центр тяжести оказался смещён к передней части. Был зафиксирован случай возгорания фрикциона. Кроме того, отмечался повышенный износ бандажей опорных катков.

Испытания стрельбой были проведены в гораздо большем объёме, чем планировалось изначально. Из гаубицы было произведено 234 выстрела, почти в 5 раз больше, чем предполагалось. В ходе стрельбы прицел сбивался на 1–2 деления, но в целом кучность была признана удовлетворительной. Скорострельность, в зависимости от угла наводки орудия, достигала от 5 до 11–12 выстрелов в минуту. Удобство обслуживания орудия было признано вполне удовлетворительным, как и размещение боеприпасов. Время перехода САУ из походного положения в боевое составляло 20–25 секунд. Места для экипажа было вполне достаточно. Правда, сидение имелось только у механика-водителя.

В целом испытания были признаны успешными. По их итогам КБ завода №592 получило задание разместить в боевом отделении откидные сидения для остальных членов экипажа, сделать бронировку панорамного прицела и упрочнить крепление обоймы для спускового крючка (17663).

25 июля 1942 года

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 92 лист 340 – 338

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 546с

г. Москва

"25" июля 1942 года.

Опыт работы заводов Наркомата за прошедшее полугодие 1942 г. указывает на крайнюю слабость в организации и качественном проведении исследовательских работ. Несмотря на наличие приказов и указаний Наркомтанкопрома о запрещении каких бы то ни было конструктивных изменений без надлежащего качественного проведения исследований, имеют место факты недопустимого упрощенческого подхода к проведению исследований и даже игнорирование таковых. Например:

а) на Сталинградском тракторном заводе с января по март месяц с.г. проводились испытания танка Т-34 с новой конструкцией бортовых передач бесструнного типа с подшипниками с цилиндрическими роликами. Решение о вводе на серийное производство указанных бортовых передач было принято заводом без утверждения НКТП и ГАБТУ КА после первого этапа испытаний, несмотря на наличие заключений представителей ГАБТУ КА и главного конструктора завода о допустимости ввода этой конструкции только после проведения окончательных испытаний и утверждения акта таковых в установленном порядке. Помимо этого, в процессе последующего серийного производства, без всяких испытаний, подшипники с цилиндрическими роликами были заменены коническими роликоподшипниками.

б) По заводу № 112 без проведения испытаний и согласования с главным конструктором решением главного металлурга были введены непроверенные заменители металла наиболее ответственных деталей танка, что вскоре было отменено приказом по Наркомату.

в) По заводу № 183 в июне с.г. по требованию представителя заказчика были проведены пробеговые испытания 4-х танков Т-34 на израсходование полной заправки горючего и смазки. Эти испытания были организованы и проведены производственным цехом (150) без утвержденной главным инженером и главным конструктором программы. Экспериментальный цех завода и конструкторы в этих испытаниях участия не принимали. Рассмотрение актов испытаний 12 – 17 июня с.г. показывает:

1. В актах не указан ряд необходимых данных об условиях, в которых протекало испытание, как например: состояние дорог, температура окружающего воздуха, скорости движения, в течение какого времени наступил перегрев масла в моторе и т.д.

2. В актах перечислен ряд дефектов, обнаруженных как в процессе испытания, так и при осмотре в цехе по окончании таковых, а в выводах все эти дефекты обойдены и даже написано: "Основные агрегаты танков ведут себя хорошо". В одном акте сделано указание лишь на низкое качество траков и влияние на их разрушение колес с внутренней амортизацией. В тоже время в другом акте ни слова не сказано о качестве траков несмотря на то, что целью испытаний являлось установление качества последних.

3. Акты, подписанные начальником серийного цеха 150 т. ШЕБЕЛЬНИКОВЫМ, ст. контрольным мастером цеха 159 т. АРТЕМЕНКО и представителями заказчика, без утверждения гл. инженера завода и главного конструктора и без согласования со ст. военным представителем ГАБТУ КА, вручены представителям ГАБТУ КА для отправки в ГАБТУ КА.

Аналогичные случаи имеют место в той или иной степени и на остальных заводах Наркомата. Одной из причин подобной недопустимой практики является слабость экспериментальных цехов заводов, неукомплектованность их квалифицированными кадрами испытателей и исследователей, а также недостаточное внимание и недооценка значения исследовательской работы со стороны главных инженеров и главных конструкторов заводов.

Для наведения порядка в организации и проведении исследовательской работы, с целью обеспечения повышения качества выпускаемых заводами Наркомата танков и моторов, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для всякого рода испытаний танков и моторов как внутризаводских, так и проводимых по требованию представителей заказчика, следующий порядок:

а) Все испытания танков и моторов, по своему объему и характеру выходящие за рамки сдаточных испытаний ежесуточной продукции заводов, проводить под руководством работников экспериментальных цехов и конструкторов.

б) Для каждого испытания составляется план и программа, в которой должно быть указано: цель, преследуемая проведением испытаний, условия, в которых будут проводиться испытания, методика проведения испытаний и перечень данных, подлежащих наблюдению.

в) План и программа, составленные работниками экспериментальных цехов по согласованию с конструкторским бюро и представителями ГАБТУ КА утверждаются главным конструктором и главным инженером завода и согласовываются со ст. военпредом завода.

г) При проведении испытаний работниками экспериментальных цехов ведутся все записи данных и величин в соответствии с программой.

д) Лицо, возглавляющее проведение испытаний, несет всю ответственность как за подготовку и проведение их, так и за правильное оформление результатов испытаний в виде акта.

е) В акте испытаний должно быть указано: цель испытаний; условия, в которых они проводились; результаты наблюдений данных, предписанных программой; обнаруженные дефекты; заключение на основе полученных данных и дефектов и, наконец, выводы и предложения.

ж) Акты испытаний и их результаты утверждаются главным конструктором и главным инженером завода и согласовываются ст. военпредом ГАБТУ КА.

з) Если испытания носили характер сдаточных для определения допустимости ввода на серийное производство того или иного изменения конструкции, необходимо при получении положительных результатов испытаний, помимо акта по испытаниям, составить протокол для представления данного изменения на утверждение НКТП и ГАБТУ КА к вводу в серийное производство. Протокол составляется главным конструктором, согласовывается с главным технологом и главным металлургом и утверждается главным инженером завода и ст. военпредом ГАБТУ КА.

2. Для систематизации проверки качества выпускаемых заводами НКТП танков и моторов установить обязательное проведение ежемесячно испытания одного танка на пробег длительностью на полное израсходование заправки горючего. Кроме того, заводами в соответствии с договорами и техническими условиями проводятся гарантийные и длительные пробеги по особой программе.

3. Директору завода № 183 т. МАКСАРЕВУ по танку Т-34 и директору Кировского завода т. МАХОНИНУ по танку КВ разработать типовые программы контрольных ежемесячных испытаний танков на пробег на расход полной заправки горючего и представить таковые к 5.VIII.42 года на мое утверждение.

4. Главным инженерам заводов Наркомата принять меры к улучшению организации работы экспериментальных цехов и укомплектованию их высококвалифицированными кадрами работников в соответствии с настоящим приказом.

5. Обращаю внимание директоров заводов, главных инженеров, главных конструкторов, начальников экспериментальных цехов, исследователей и конструкторов на безусловную необходимость принятия всех мер к высококачественному проведению исследовательских работ, как непременного условия дальнейшего повышения качества и надежности в боевой эксплоатации наших танков.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на зам. начальника 2-го отдела т. Гинзбурга С.А.

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись (П. ЗЕРНОВ) (21227).

25 июля 1942 И.В.С. писал телеграмму об улучшении качества огнеметов АТО-41 и с августа начали производить модернезированные АТО-41 на з-де № 222 НКВ и в конце 1942 разработали АТО-42 (5219, 32).

25 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2091 Об увеличении производства алюминия. (7046, 126).

25 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2093 Об обеспечении формирований дивизионов М-30 автотранспортом. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 47, лл. 128 (11012).

25 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2094 Об окончании строительства завода № 313 в г. Комсомольске и организации на нем производства 82 мм минометов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 47, лл. 129-130, 131-132 (11012).

25 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2095 О производстве бронепоездов во II квартале 1942 г. (7046, 133-136,137-140).

25 июля 1942 г. вышло постановление ГКО № 2095сс «О производстве бронепоездов во II полугодии 1942 года». В соответствии с постановлением должно было быть до конца года построено 20 бепо на предприятиях как НКПС, так и НКТМ. Однако и это постановление, как и № 22сс, в указанные сроки выполнено не было.

Положительный опыт, наколенный при строительстве бронепоездов с вооружением в танковых башнях, позволил управлению бронепоездов ГАБТУ КА к февралю 1942 г. разработать проект бронепоезда нового типа с корпусом из термически обработанной брони и вооружением из 76-мм пушек в танковых башнях. Окончательные варианты конструкции бронеплощадки, получившей обозначение ПЛ-43 (площадка легкая образца 1943 г.) и бронепаровоза ПР-43 (паровоз образца 1943 г.) были утверждены 12 апреля 1943 г. Разработку бронепаровоза провели на бронерембазе № 6 с учетом опыта изготовления бронепаровозов бепо «Козьма Минин» и «Илья Муромец». Бронеплощадка ПЛ-43 строилась на базе 20-тонной платформы, ее бронирование осуществлялось листами термически обработанной брони толщиной 45 мм, бортовые листы устанавливались под наклоном в 20–30 град. Паровоз серии Ов или Од бронировался листами брони толщиной 20 мм, будка машиниста и командирская рубка — 30 мм. В состав бронепоезда, получившего обозначение БП-43 (бронепоезд образца 1943 г.), планировалось включать бронепаровоз ПР-43, четыре бронеплощадки ПЛ-43 и площадки с зенитным вооружением ПВО-4 (вооружались двумя автоматическими 37-мм пушками).

В 1942 г. было изготовлено всего два БП-43, сказались задержки с предоставлением предприятиям комплектов чертежей, брони, танковых башен (кстати, башни отгружались не новые, а с подбитых танков, не подлежащих восстановлению) и т. п. Оставшиеся по плану 18 бронепоездов БП-43 были закончены только к концу октября 1943 г. Хотя первоначально планировалось продолжить изготовление БП-43 и в дальнейшем, но от этих планов отказались в связи с небольшими потерями бронепоездов на фронтах. Так, если в 1941 г. РККА потеряла 65 бронепоездов, в 1942 г. — 42 бронепоезда, то потери в 1943 г. составили всего два бронепоезда. А в 1944– 1945 гг. потерь бронепоездов не было вообще. Всего за время войны было потеряно 89 бронепоездов (включая флотские, трофейные, импровизированные и т. п.) (22731).

Армия:

25 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 25 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа, а также в районах Цымлянская, Новочеркасск, Ростов.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Воронежа наши войска вели активные бои с немецко-фашистскими войсками. Авиация, взаимодействуя с наземными частями, наносила непрерывные удары по боевым порядкам противника, его тылам и коммуникациям. Лётчики части, которой командует тов. Кросовский, за пять дней уничтожили несколько десятков немецких танков, более 300 автомашин, 6 бензоцистерн, 40 полевых и зенитных орудий, разрушили 9 водных переправ и истребили до четырёх батальонов пехоты противника. Артиллеристы батареи младшего лейтенанта Салманова за два дня подбили 7 немецких танков.

В районе Ростова продолжаются тяжёлые бои с численно превосходящими силами танков и мотопехоты противника. Немцам на одном из участков удалось прорваться в расположение наших войск. В ожесточённом бою, часто переходившем в рукопашные схватки, наши бойцы истребили свыше 2.000 гитлеровцев, сожгли 18 немецких танков, уничтожили 3 самоходных орудия и 14 пулемётов. На другом участке немцам удалось несколько продвинуться вперёд лишь после того, как все защитники этого рубежа пали смертью храбрых, сражаясь до последней капли крови за свою родную землю. Потери немцев на этом участке в несколько раз превосходят наши потери.

В районе Цымлянской наши войска вели оборонительные бои за переправы через Дон. Немцы любой ценой стремятся проникнуть на южный берег реки и под ударами наших войск несут огромные потери. На одном из участков наши артиллеристы потопили несколько десятков надувных лодок и плотов. Истреблено свыше 500 немецких солдат и офицеров. На другом участке артиллеристы Н-ской части произвели мощный огневой налёт на скопление танков и пехоты противника. Уничтожено 10 немецких танков, рассеяно и частью уничтожено до батальона гитлеровцев.

На одном из участков Ленинградского фронта наши войска вели активные боевые действия. Бойцы нашей части, поддержанные массированным огнём артиллерии и миномётов, атаковали позиции немцев. Впереди шли наши танки, расчищая путь пехоте и уничтожая огневые точки противника. Бой длился несколько часов. К концу дня задача, поставленная командованием, была выполнена. Опорный пункт врага был взят. Разрушено 16 ДЗОТов, захвачены трофеи и пленные. Противник в этом бою понёс большие потери. По признанию захваченного в плен ефрейтора Генриха Райнгарца, от батальона немцев в живых осталось не более 15 человек.

На Калининском фронте продолжались бои местного значения. На одном участке пехоте противника удалось прорваться в наши траншеи. B рукопашном бою большинство гитлеровцев было уничтожено. У наших окопов осталось свыше 150 трупов солдат и офицеров противника. На другом участке немцы предприняли наступление на стыке двух наших подразделений. Массированным пулемётным и миномётным огнём гитлеровцы были отброшены. На этом же участке младший лейтенант Посохин из станкового пулемёта подбил немецкий самолёт. Один из немецких лётчиков, пытавшийся бежать, был убит, второй взят в плен. В самолёте обнаружен портфель с важными документами.

Отряд орловских партизан под руководством тов. Е. за месяц боёв против немецких захватчиков уничтожил свыше 200 немецких и 350 венгерских солдат и офицеров. Партизаны пустили под откос 10 железнодорожных эшелонов, во время крушения которых погибли сотни гитлеровцев и много техники. Советские патриотыза этот же период захватили 2 орудия, 14 миномётов, 9 ручных и 4 станковых пулемёта и много боеприпасов.

Партизанский отряд под командованием тов. Д. подорвал на минах шедший с большой скоростью эшелон противника. Разбито 4 крытых вагона с живой силой и 38 платформ с военной техникой немецко-фашистских оккупантов.

Рудник имени III Интернационала, получивший переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, за двадцать дней июля месяца перевыполнил план на 11 процентов.» (14963).

25 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 25 июля наши войска вели ожесточённые бои в районе Воронежа, а также, в районах Цымлянская, Новочеркасск, Ростов.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

Нашими кораблями в Финском заливе потоплено два транспорта противника общим водоизмещением в 16.000 тонн.

За 24 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 80 немецких танков, 5 бронемашин, 400 автомашин с войсками и грузами, 16 автоцистерн с горючим, 3 прожектора, взорваны 8 складов боеприпасов и склад горючего, подавлен огонь 10 батарей полевой и зенитной артиллерии, рассеяно и частью уничтожено до двух полков пехоты противника.

В районе Воронежа продолжались упорные бои. Советские войска отражали контратаки немецко-фашистских войск и на ряде участков продолжали теснить противника. Гитлеровцы вынуждены срочно перебрасывать резервы из глубокого тыла. Так, в районе Воронежа появилась 383 немецкая пехотная дивизия, находившаяся до последнего времени во Франции.

Наши бойцы проявляют беззаветный героизм в борьбе с врагом, успешно уничтожают его живую силу и технику. За несколько дней боёв расчёт противотанкового орудия тов. Диденко подбил 14 средних и один тяжёлый немецкий танк. Наводчик противотанкового орудия тов. Совьеренко уничтожил 10 танков противника и до взвода немецких солдат. Расчёты орудия тт. Меняйлова и Косенкова уничтожили по три танка противника. Красноармеец тов. Моренинов огнём из противотанкового ружья сбил немецкий самолёт.

В районе Ростова наши войска вели тяжёлые бои против немецко-фашистских войск. Противник сосредоточил здесь крупные силы и, пользуясь подавляющим численным превосходством, непрерывно штурмует наши укрепления. В отдельных местах ему удалось прорвать наши рубежи и проникнуть на окраину города. Наши бойцы, не щадя своей жизни, ведут борьбу с танками и пехотой противника. Одна рота в течение восьми часов отбивала атаки гитлеровцев. Бронебойщики, приданные роте, уничтожили 11 немецких танков. На подступах к позициям осталось свыше 600 вражеских трупов. На другом участке пять советских танков вели борьбу с тридцатью немецкими. Отважные танкисты подбили и сожгли 18 танков противника и вышли из боя только тогда, когда израсходовали все боеприпасы.

В районе Цимлянской наши лётчики обрушивают тяжёлые удары по войскам противника. На одном из участков наша бомбардировочная и штурмовая авиация произвела налёт на мотомехчасти противника и уничтожила 7 немецких танков, 100 автомашин с пехотой и военным грузом, 6 орудий и 20 повозок с боеприпасами. В воздушном бою сбито два и подбит один немецкий самолёт.

Отряд белорусских партизан под руководством тов. З. за последнее время разрушил 6 мостов, подорвал 7 немецких автомашин с боеприпасами, уничтожил 60 солдат и 2 офицеров противника. Партизаны этого отряда, объединившись с латвийским партизанским отрядом, где командиром тов. С, совершили налёт на полицейское управление. Совместными действиями партизан этих отрядов истреблены 17 полицейских, немецкий офицер и бургомистр, уничтожено два воинских склада оккупантов.

Немецко-фашистские войска на юге и в районе Воронежа несут огромные потери. Многие дивизий, подготовленные немецким командованием для наступления на советско-германском фронте, перемолоты, истекают кровью. Гитлеровцы теперь вынуждены вводить в бой новые дивизии, спешно перебрасывать войска с других фронтов и из глубокого тыла.

Об этом свидетельствуют трофейные документы, показания пленных и письма, найденные у убитых немецких солдат и офицеров. Так, пленный лейтенант 340 немецкой пехотной дивизии Ганс Фишер сообщил: «...Наша дивизия выполняла гарнизонную службу в районе Кале (Франция). Внезапно был получен приказ, и мы вконце июня 1942 года были срочно погружены в вагоны и переброшены на Восточныйфронт. С середины июля 340 дивизия участвует в боях в России». В конце июня также прибыли из Франции на советско-германский фронт 370, 371 и 377 пехотные дивизии, одна танковая дивизия и другие немецкие соединения. Пленный солдат 377немецкой пехотной дивизии Теодор Крамер рассказал: «Мы до последнего времени находились в Безансоне (Франция). Нас всех удивил приказ о переброске дивизии наВосток. Однако офицеры нам разъяснили, что Германии нужно выиграть время и, не считаясь с ослаблением позиции на Западе, бросить войска на Восток».

В начале июля французские патриоты совершили нападение на немецкий гарнизон в городе Ниоре. Убито 42 гитлеровца, полностью разрушена телефонная и телеграфная связь. В Анжере патриоты подожгли фабрику, изготовляющую для немцев парашюты и аэростаты. В городе Бресте отряд вооружённых французских патриотов напал на казарму эсэсовцев, уничтожил 11 оккупантов и вывез на грузовиках всё находившееся здесь оружие.» (14963).

25 июля в 1942 году в СССР немцы начинают продвижение на Северном Кавказе прорывом 1-й танковой армии на Сальск и Майкоп (14963).

25 июля в 1942 году немецкие войска занимают Ростов и Новочеркасск (14963).

25 июля в 1942 году с плацдармов в нижнем течении Дона противник перешел в наступление на сальском, ставропольском и краснодарском направлениях. Йачалась Битва за Кавказ - оборонительная (до 31 декабря 1942; Армавиро-Майкопская, Новороссийская, Моздок-Малгобекская, Туапсинская, Нальчикско-Орджоникидзевская) и наступательная (1 января - 9 октября 1943; Северо-Кавказская, Краснодарская, Новороссийско-Таманская) операции войск Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов, Черноморского флота, Азовской и Каспийской военных флотилий. Для выполнения плана по захвату Кавказа (кодовое наименовние - "Эдельвейс") германское командование выделило группу армий "А" (1-я и 4-я танковые армии, 17-я немецкая полевая армия, 3-я румынская армия, часть сил 4-го воздушного флота; командующий генерал-фельдмаршал В. Лист). Противнику противостояли войска Южного и часть сил Северо-Кавказского фронтов (51, 37, 12, 18, 56-я армии и 4-я воздушная армия). Войска Южного фронта закрепились на левом берегу Дона от устья Манычского канала до Азова. Для усиления действующих на сталинградского направлении войск германское командование выделило из состава группы армий "А" 24-й танковый корпус (2 танковые дивизии), 11-й армейский. корпус (2 пехотные дивизии), 8-ю итальянскую армию (6 пехотных дивизий, 1 пехотная и 1 кавалерийская бригады). Германское командование перебросило на советско-германский фронт основные силы авиации, действовавшей в Северной Африке (14963).

25 июля 1942 в районе Сальска и Майкопа фашистская 1-я танковая армия совершила прорыв советского фронта, начало Битвы за Кавказ (4962).

25 июля в 1942 году агенты 2-го батальона «Бранденбург-800» в красноармейской форме десантируются на парашютах в районе северокавказских Минеральных Вод. Диверсанты минируют и взрывают железнодорожный мост на ветке Минеральные Воды - Пятигорск (14963).

C 25 июля по 31 декабря 1942 был оборонительный период битвы за Кавказ (2438,104).

С 25 июля по 31 декабря 1942 обороняли Кавказ (2438,253).

С 25 июля по 28 сентября 1942 была северокавказская оборонительная операция (3186).

С 25 июля по 31 декабря 1942 года - северокавказская оборонительная операция (2691).

25 июля 1942 потребовалось в спешном порядке привлечь авиацию для советского контрудара под Сталинградом (518,231).

В ночь с 25 на 26 июля 1942 произошел интересный случай. На конвой, состоявший из двух вспомогательных тральщиков и транспорта «Левант», были сброшены несколько бомб. В дневнике боевых действий командующего ВМС Германии на Балтийском море по этому поводу было записано следующее: «Таким образом, впервые на Балтийском море у берегов Германии была произведена бомбардировка конвоя. Одиночный налет на судоходство, конечно, не может иметь серьезного значения. Однако оживленная деятельность русской авиации в восточных провинциях Рейха и в прибрежных районах свидетельствует об улучшении оснащения авиатехникой» (22728).

Поздним вечером 25 июля 1942 пароход «Смоленск» шел вверх по течению с нефтеналивной баржей «Кондома» на буксире. В трюмах судна тоже находилось топливо. Несмотря на приближение фронта к Волге и полеты немецких самолетов над рекой, члены команд многих судов продолжали работать как в мирное время, часто беря в плавание детей. Не был исключением и «Смоленск». На борту кроме капитана, его помощника и 15 матросов находились девять детей, коротавших так летние каникулы. Солнце уже давно зашло за высокий берег Волги, и на реку постепенно опускалась тьма. На небосводе появились звездочки, а впереди на воде зажглись огоньки бакенов. Младшие дети отправились спать в каюты, остальные же остались на палубе, наслаждаясь теплым июльским воздухом. Пароход миновал Горную Пролейку, расположенную на полпути между Дубовкой и Камышиным, когда произошло ужасное… Страшной силы взрыв сотряс реку, и в одно мгновение корабль, еще секунду назад мерно скользивший по воде, подпрыгнул и скрылся в клубах дыма и пара. Затем все вокруг осветил яркий столб пламени от взорвавшихся нефтепродуктов. Жители поселка, услышав взрыв, побежали на берег, но увидели только горящую на поверхности реки нефть. Спастись не удалось никому. На рассвете место гибели «Смоленска» проходили другие суда, и их команды видели лишь мазутные пятна на воде и плавающие обломки. Баржа «Кондома» не пострадала и все утро дрейфовала по реке, словно призрак, но и она на следующий день была потоплена немцами (11774).

За рубежом:

25 июля в 1942 году компания «North American» была уполномочена оснастить два «Mustang» двигателями «Merlin 65», импортированными из Великобритании. Эти самолеты рассматривались достаточно отличными от существующей модели «Mustang», и им дали новое обозначение «XP-78». Для переоборудования NAA выбрала два «P-51» из партии непоставленных RAF «Mustang IA», которыми повторно обладали USAAF с серийными номерами 41-37350 и 41-37421. Внутри компании NAA проект получил обозначение «NA-101». В ходе работы над проектом обозначение этих двух самолетов изменили на «XP-51B». Большую роль в переоборудовании самолетов сыграли ранние работы «Rolls-Royce», хотя британская двигателестроительная фирма не участвовала в проекте. Инженеры «North American» переместили воздухозаборник карбюратора в нижнюю часть капота двигателя, чтобы обеспечить нормальную работу карбюратора с восходящим потоком двигателя «Merlin». Воздухо-воздушный радиатор охладителя был добавлен к группе радиаторов, расположенной внутри совкового воздухозаборника под фюзеляжем. Подфюзеляжная группа радиаторов была размещена заметно глубже чем прежде и имела остроугольный вход, расположенный в более чем двух дюймах от нижней стороны фюзеляжа. Были изменены створки подфюзеляжной системы радиаторов. Маслорадиатор из центральной части круглого радиатора охлаждающей жидкости переместили к кромке трубы и оснастили индивидуальным воздухозаборником с регулируемым входом. За радиатором охлаждающей жидкости разместили прямоугольный воздухо-воздушный радиатор охладителя. Выходной канал в хвостовой части получил большее сечение. Из-за возросшей скорости и нагрузок потребовалось усиление планера. Были применены новые элероны и усиленные подкрыльные точки подвески, на которых появилась возможность размещения двух 1000 фунтовых бомб или двух топливных баков аналогичного веса. На самолеты установили новый четырехлопастный пропеллер Hamilton Standard Hydromatic диаметром 11 футов 2 дюйма с широкими лопастями. С самолетов полностью сняли все оборудование для установки двух синхронизированных 12,7 мм пулеметов и вооружение состояло только из четырех 12,7 мм пулеметов, установленных попарно в крыльях. В августе 1942 года на основе оценочных данных «NAA» было заказано 400 «P-51B». Заказ последовал еще до полета первого прототипа (14963).

25 июля в 1942 году на заседании англо-американского объединенного комитета начальников штабов в Лондоне принято решение о проведении операции «Торч» - высадке десанта в Северной Африке (14963).

Авиапромышленность:

26 июля 1942 С.В.И. писал А.И.Ш. письмо N 339с:

Завод 169, изготавливающий хвостовые части фюзеляжа самолета Ил-2 для завода 30, дает продукцию низкого и недопустимо непостоянного качества. Контроль за изготавливаемой продукцией поставлен плохо.

В результате такого положения на заводе 30 был целый ряд случаев разрушения хвостов на самолетах, еще не дошедших до частей.

Примеры:

4. Испытанные 2 уже усиленных фюзеляжа показали прочность один - 90%, другой - 126% вместо 179% по испытаниям фюзеляжа завода 18, сделанного по тем же чертежам.

В результате такого положения уже и усиленные фюзеляжи выпускаются непрочными и если в течение ближайших дней качество не будет улучшено, то необходимо будет остановить производство хвостов на завода 169.

Завод 169 не сделал для себя выводов из целого ряда фактов и до последнего времени не улучшил качество продукции и не усилил контроля, а завод 30 ставить хвостовые части также без достаточного контроля, по-видимому считая, что за хвосты несет полную ответственность завод 169. Для того, чтобы покончить с недоброкачественной продукцией, завод 169 необходимо подчинить заводу 30 с тем, чтобы последний имел возможность по-хозяйски наладить технологический процесс, навести порядок и нести полную ответственность за выпускаемый самолет Ил-2 (1680,88).

26 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2105 О постройке реактивного самолета-перехватчика конструкции т. Костикова. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 32-33 (11012).

26 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2105 О постройке реактивного самолета-перехватчика конструкции т. Костикова

Государственный комитет обороны постановляет:

1. Обязать Наркомавиапром тов. Шахурина и главного конструктора тов.Костикова спроектировать и построить реактивный самолет-перехватчик в количестве пяти экземпляров со следующими летно-техническимк данными:

Максимальная скорость у земли и на высоте 8000 мт - 720 км/час

с форсажем - 820 км/час

Время набора высоты 5000 мт - 1,9 мин.

Продолжительность полета на скорости 800 км/час на высоте 8000 мт - 20 мин

Потолок практический - 10000 м

Посадочная скорость с выгоревшим горючим - 130 км/час

Вооружение:

2 неподвижных пушки калибра 20 мм с боезапасом 340 снарядов

Самолет построить с двумя вариантами воздушно-реактивных двигателей по 2 экз. каждого варианта и 1 экз. для статических испытаний.

Срок постройки с прсд"явлекием на совместные испытания:

первого варианта самолета - 15 марта 1943 года второго варианта самолета - 15 мая 1943 года.

2.. Постройку самолета произвести на заводе № 156 НКАП, на котором Народному комиссару т.Шахурину и директору завода тов.Ржищеву организовать опытно-конструкторское бюро тов.Костикова с опытным цехом при нем.

3. Главным конструктором специального ОКБ на заводе № 156 назначить тов.Костикова с сохранением за ним должности директора и главного конструктора Института Реактивной Техники .

4. Народному Комиссару т.Шахурину перевести в ОКБ завода № 156 с завода № 166 группу конструкторов и производственников из бывшего ОКБ - тов. Архангельского по списку НКАП.

5. Народному Комиссару Путей Сообщения - т.Хрулеву перевести в Москву в трехнедельный срок личный состав для ОКБ тов.Костикова из г.Омска и г.Свердловска по спискам НКАП

6. Народному Комиссару Вооружения тов.Устинову организовать изготовление прошитых, кованных заготовок из стали ЭК17 в количестве 10 тонн по спецификации завода № 156 к 15 сентября с. г.

7. Народному Комиссару Минометного Вооружения тов.Паршину организовать во Всесоюзном Институте Гидро-машиностроения проектирование и изготовление по техническим требованиям завода № 156 насосных установок в пяти экземплярах:

1 экз. к 1 сентября 1942 года

4 экз. к 1 декабря 1942 года.

Народному Комиссару Авиационной промышленности тов.Шахурину окавать помощь Всесоюзному Институту Гидро-машиностроения изготовив лопатки и литье для турбин на заводах ИКАЛ.

8. Председателю Моссовета тов.Пронину обеспечить прописку в Москве и возвращение квартир, ранее занимавшихся переводимыми в Москву из других городов сотрудниками ОКБ завода' 156 по спискам НКАП, общим количеством до 300 человек.

9. Народному Комиссару Внешней Торговли тов.Микояну выделить в июле-августе 1942 года:

а) из числа поступающих по импорту - 25 металлорежущих станков;

б) из числа поступающих по импорту или в счет поставок НКО: три трехтонки, три полуторатонки, один Пикап и две легковых автомашины.

10. Наркомфину тов.Звереву выделить Наркомавиапрому из резервного фонда СНК СССР на обосудование ОКБ и опытного цеха завода № 156 и расходы по перевозке 1.500.000 рублей и на постройку самолетов-перехватчиков 7.500.000 рублей (19350).

26 июля 1942 вышло постановления ГКО N 2105сс о постройке реактивного истребителя-перехватчика конструкции А.Г.Костикова (1579,48) в НИИ-3 НКБ, а не НКАП. 302 д.б. иметь комбинированную установку из ЖРД + ВРД - ПВРД Мак. скорость на ПВРД 0 - 720-800 км/час, на 5000 м - 710-760, на 8000 м - 700-730 км/час, верт. скорость ЖРД + ПВРД - на 0 - 118 м/сек., на 5000 м - 123 м/сек., на 8000 м - 140 м/сек, на одном ЖРД - 22, 13, 10. Дальность на высоте 0 - 11 мин. и 146 км, на 5000 - 22 мин. и 195 км, на 8000 м - 26 мин. и 240 км. Нач. полетный вес - 3000 кг, дина - 8.7, высота - 3.2, размах - 9.55, запас топлива - 730 кг для ЖРД и 600-700 кг для ПВРД, 2 или 4 ШВАК, ЖРД - РД-1100, ПВРД (2168,4).

Возможно это было постановление от 26 июня 1942.

26 июля 1942 вышел приказ НКАП N 564с:

"В целях усиления руководства Куйбышевскими авиазаводами:

1. Управление Уполномоченного НКАП по Куйбышевским авиазаводам реорганизовать в Управление Куйбышевскими авиазаводами, наименовав его 15 ГУ НКАП (1584,50).

26 июля 1942 в соответствии с пунктом 6 постановления от 15 июля 1942 г. вышло новое постановление № 2105. По этому постановлению: 1. НИИ-3 при СНК обязано спроектировать реактивный самолет. 2. НКАП /Шахурин/ построить 5 экземпляров самолета. 1-й вариант к 15.03.43, 2-й вариант к 15.05.43 г. 3. НКМВ /Паршин/ организовать в ВИГМ /всесоюзный институт гидромашин/ проектирование и изготовление 5 насосных агрегатов (1-й к 01.09.42 и еще 4 комплекта к 01.02.42 г., при этом НКАП должен изготовить для них лопатки и литье. 4.  Для постройки самолетов НКАП должен выделить завод № 55 с укомплектованием его ИТР и рабочих в количестве 200 чел. к 15.09.42 г. (19590).

26 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2103 О передаче летно-технического состава, самолетов и моторов Осоавиахима в ВВС Красной Армии, ВВС Военно-Морского Флота и Воздушно-десантным войскам Красной Армии. (7047, 28-29,30).

26 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2104 О повышении боевых качеств самолета Як-1. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 31 (11012).

26 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2104 О повышении боевых качеств самолета Як-1

1. В целях повышения боевых качеств самолета Як-1 ввести следующие изменения в конструкцию самолета, проверенные государственными испытаниями:

а) вместо двух пулеметов Шкас и одной моторной пушки Швак, устанавливать один пулемет системы Березина калибра 12,7 с боезапасом в 200 патрон и одну пушку"Швак калибра 20 с боезапасом в 120 патрон;

б) усилить броневащиту летчика, установив дополнительно верхнюю стальную плиту и два бронестекла: впереди и сзади сидения пилота;

в) для улучшения обзора изменить фонарь пилота по образцу, прошедшему испытания, обеспечивающему круговой обзор;

г) для улучшения маневренности самолета Як-1 изменить соотношения площадей стабилизатора и руля высоты по типу самолета Як-7.

2. Обязать Наркомавиапром тов.Шахурина, главного конструктора тов.Яковлева и директора завода № 292 тов.Левина к о августа с.г. доложить ГОКО о'посядке и сроках внедрения модификации самолета Як-1 в серийном производстве на заводе № 292 (19349).

26 июля 1942 г. в ЦАГИ завершили исследования с целью изыскания путей увеличения скорости Як-1, которые шли с 20 июля. Ведущий инженер исследований - А.И. Сильман (ведущий инженер по Як-1 1-й лаборатории ЦАГИ). Вместе с работами повышения эффективности водо- и маслорадиаторов (велись с 24 мая по 10 июня 1942 г.) эти работы показали, что достаточно простыми и доступными для серийного производства средствами (герметизацией и изменением форм туннелей водо- и масло- радиаторов, улучшением форм всасывающего и выхлопных патрубков, герметизацией фюзеляжа) можно увеличить максимальную скорость на 25-28 км/ч, а если обеспечить уборку хвостового колеса и полное закрытие куполов шасси, то - на 33-38 км/ч.

По рекомендациям ЦАГИ в ЛИИ НКАП был переоборудован и в августе-сентябре 1942 г. прошел летные испытания Як-1 № 0868 с мотором М-105ПФ. В его конструкцию, чтобы улучшить работу системы охлаждения воды и масла и увеличить максимальную скорость, были внесены следующие изменения.

1. По водорадиатору:

а) изменен профиль верхней передней стенки входной части туннеля;

б) увеличен ход регулирующей заслонки на 50 мм (до 350 мм);

в) произведена герметизация туннеля.

2. По маслорадиатору:

а) уменьшена на 40 % площадь входной части туннеля и сам туннель удлинен до 225 мм;

б) удлинена выходная часть туннеля до 410 мм, а профиль ее верхней стенки выполнен скругленным;

в) увеличен ход регулирующей заслонки на 80 мм (до 340 мм);

г) произведена герметизация туннеля.

3. Изменена форма сечения и расположение всасывающего патрубка нагнетателя.

4. Установлены обтекатели на выхлопные патрубки на выход трубы продувки картера мотора и кронштейны управления элеронами.

5. Установлен обтекатель-козырек на сдвижную часть фонаря кабины.

6. Произведена герметизация фюзеляжа (загерметизирована противопожарная перегородка, установлены фанерная перегородка за бронеспинкой и матерчатая за водорадиа- тором).

7. Установлен обтекатель входного отверстия кожухов пулеметов и заделаны патрубки для отвода пороховых газов.

По результатам испытаний внесенные в конструкцию изменения дали прирост скорости на 23 км/ч (у машины № 0868 на высоте 3500 м скорость стала 594 км/ч, а у серийного Як-I на высоте 3650 м - 571 км/ч). Скороподъемность осталась без изменений. Увеличение скорости можно было считать гарантированным, поскольку на испытания Як-1 № 0868 поступил после эксплуатации в части, где аэродинамические формы подверглись ухудшению за счет нарушения лакокрасочного покрытия, вмятин в металлических деталях, плохой подгонки лючков и зализов. После осуществления уборки хвостового колеса, полного закрытия ниш шасси щитками и улучшения отделки поверхностей самолета удалось достичь скорости 612 км/ч на высоте 3700 м. Квинтэссенцией всех работ по улучшению Як-1 в 1942 г. стал Як-1б (12048).

26 июля 1941 подполковник Кошиц провел дополнительные контрольные испытания имеющихся двух машин А-7. По его мнению, к полноценным полетам годился только один экземпляр. В результате, 30 июля последовало решение ВВС о прекращении формирования автожир- ного соединения по причине отсутствия исправных летательных аппаратов. Все это свидетельствовало, что карьера автожира А-7 закончилась.

Последние события в судьбе А-7 практически совпали с последовавшим письмом генерал-полковника Воронова на имя заместителя наркома авиапромышленности Яковлева. В своем письме Воронов обвинял главного конструктора Камова в выпуске недоброкачественной техники и требовал предать его суду. В прилагавшейся справке указывалось, что автожир А-7 доводился в течение восьми лет, однако так и не достиг уровня запланированных характеристик. Далее утверждалось, что за время пребывания на фронте эскадрилья автожиров не выполнила ни одного боевого вылета.

Было очевидно, что указанное послание заместителя наркома обороны Воронова не было лишено неточностей и даже отрицало объективные факты. В указанных обстоятельствах Яковлев вступился за Камова, мотивируя все неудачи сложностью и новизной дела. В ответном письме Воронову и в прокуратуру Яковлев оценил обвинение как необоснованное, чем спас Камова от крупных неприятностей. Однако работы по автожирам с этого момента в Советском Союзе окончательно прекратили. Завод в Билимбае перепрофилировали для ремонта поврежденной техники и выпуска необходимой для фронта продукции (20361).

26 июля 1942 года вышло постановление ГОКО № 2107 и 28 июля 1942 года вышел приказ НКАП № 565-с, в соответствии с которыми в октябре 1942 года на основании на базе местного сырья (известняка) был основан завод № 57.

Расположен завод в черте Куйбышева.

Директор – Травников

Адрес: Куйбышев, ст. Безымянка, Кировский район, Кировское шоссе, расстояние до города 20 км, расстояние до ж/д станции 5 км

Производственный профиль – основная продукция карбид кальция

Строительство его было начато в августе 1942 года, введен в эксплуатацию 2 октября 1942 года для выпуска карбида кальция (9836).

Другие оборонные отрасли:

26 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2097 [О срочном укомплектовании формируемых танковых бригад передвижными мастерскими для ремонта танков в полевых условиях.] (7047, 2,3).

26 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2098 Об увеличении выпуска авиационных и танковых подшипников на Свердловском и Томском подшипниковых заводах Hаркомсредмаша. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 4-6 (11012).

26 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2099 О производстве автомобилей и запасных частей к ним в III квартале 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 7-11, 12-18 (11012).

26 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2100 [О пополнении ДА за счет дополнительного призыва призывников 1924 г. рождения, разбронирования рабочих промышленности и т.д.] (7047, 19-21,22-24).

26 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2101 Об организации, штатном составе и вооружении стрелковой дивизии численностью 10 374 человека. (7047, 25-26).

26 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2106 О мероприятиях по увеличению производства азида натрия для капсюльных заводов Наркомбоеприпасов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 34-35, 36-38 (11012).

26 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2107 Об организации карбидного завода НКАП в г. Куйбышеве. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 39-41, 42-47 (11012).

26 июля 1942 г. вышло постановление ГКО № 2107 о организации Куйбышевского карбидного завода (ГС Завод № 57 НКАП, МАП, Куйбышевский карбндный завод, Куйбышевский Карбидно-Кислородный завод, ЗАО «Самарский кислородный завод» (СаКиЗ) /443052  г. Самара ул. Береговая, 5/), который строился с конца 1941.

В 1941 г. после начала войны в Куйбышев эвакуированы Воронежский кислородный и Запорожский карбидный заводы, начали производственную деятельность в 1942 г.

Завод введен в строй в 1942 г. По приказу № 714с от 19.09.1942 г. получил наименование ГС завод № 57 НКАП при 15ГУ. В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение Куйбышевского СНХ РСФСР. Пост. СНХ в 1959 г. все заводы были объединены в Куйбышевский Карбидно-Кислородный завод.

В 1979-81 г. была проведена полная реконструкция завода, установлено современное оборудование на новой производственной площадке. В 1994 г. начат выпуск водорода, поверочных газовых смесей, «бананового газа».

В 1993 г. предприятие было акционировано и преобразовано в ОАО «Самарский кислородный завод». В 02.2007 г. СаКиЗ куплен немецким концерном «Линде-газ».

Гендиректор (-2005-07 г.-)- P.P. Мухтаров.

Коммерческий директор (2007 г.)- С. Каляев (11982).

26 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2108 Об обеспечении Наркомвоенфлота новыми образцами торпедно-минно-трального вооружения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 48-50 (11012).

26 июля 1942 вышло:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2108 сс

Об обеспечении Наркомвоенморфлота новыми образцами торпедо-минно-трального вооружения

Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Наркомвоенморфлоту (т. Кузнецову) принять на вооружение Военно-Морского флота Союза ССР следующие образцы минно-трального вооружения:

а) Морскую плавающую мину - «ПЛТ-2»

б) Морскую мину для постановки из

торпедных труб подводных лодок - «ПЛТ-3»

в) Трал для проводки кораблей ночью - «НТ»

г) Катерный электромагнитный трал - «КЭМТ-2»

2. Обязать Наркомсудпром (т. Носенко) организовать на заводах Наркомсудпром серийное производство и поставить Наркомвоенморфлоту в III квартале 1942 г. следующее количество морских плавающих мин (ПЛТ-2) и морских мин для постановки из торпедных труб подводных лодок (ПЛТ-3):

(в штуках)

| Наименование изделий | Поставщик |  | Количество, подлежащее поставке в III кв. 1942 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наркомат | Завод |  |
| Морские плавающие мины «ПЛТ-2» | НКСП | Завод № 239 (г. Петропавловск) | 40 (в счет сокращения поставок мин обр. 1908 г.) |
| Морские мины «ПЛТ-3» | НКСП | Завод № 182 (г. Махач-Кала) | 100 |

3. Поручить комиссии в составе т. Борисова (Госплан при Совнаркоме СССР) – созыв, т. Носенко (Наркомсудпром), т. Кузнецова (Наркомвоенморфлот), т. Паршина (Наркомминвооружения) и т. Кабанова (Наркомэлектропром) в 10 дневный срок предоставить на утверждение ГОКО проект постановления о размещении на заводах Наркомсудпрома, Наркомминвооружения и Наркомэлектропрома производства глубоководных минных защитников и электроторпед «ЭТ-80»

4. Обязать Наркомсудпром (т. Носенко) для обеспечения разработки, изготовления и испытаний новых образцов морских мин и тралов:

а) выделить из состава завода № 347 Наркомсудпрома (г. Петропавловск Центральное конструкторское бюро и присвоить ему наименование «ЦКБ-36»;

б) подчинить «ЦКБ-36» 2-му Главному Управлению Наркомсудпрома и передать для его размещения филиал завода № 239 Наркомсудпрома в г. Петропавловске Казахской ССР.

Имеющиеся по филиалу завода № 239 производственные задания, разместить на основном заводе № 239 в г. Петропавловске;

в) изготовить следующие опытные образцы мин и тралов, провести их испытания и совместно с Наркомвоенморфлотом представить заключение о возможности принятия на вооружение Военно-Морского флота:

| Наименование изделий | Завод изготовитель опытных образцов | Количество | Срок проведения морских испытаний и представления заключения |
| --- | --- | --- | --- |
| Морской трал уничтожитель (МТУ) | «ЦКБ-36» НКСП | 3 компл. | До 1.VIII-1942 г. |
| Речной трал уничтожитель (РТУ) | _»_ | 3 компл. | До 1.VIII-1942 г. |
| Морская неконтактная мина (НЯМ) | «ЦКБ-36» НКСП | 10 шт. | До 15.VIII-1942 г. |
| Морская авиационная неконтактная мина (АМД-1) | Завод № 182 НКСН | 10 шт. | До 15.VIII-1942 г. |

5. Обязать Наркомвоенморфлот (т. Кузнецова) обеспечить бесперебойное проведение морских испытаний новых образцов мин, торпед и тралов на кораблях и самолетах Военно-Морского флота.

6. Разрешить Наркомсудпрому (т. Носенко) и Наркомвоенморфлоту (т. Кузнецову) установить премии для работников ЦКБ, заводов и личного состава ВМФ за разработку, изготовление, проведение испытаний и внедрение в серийное производство новых образцов мин, торпед и тралов в сроки, установленные настоящим постановление, для чего доходов и расходов на III квартал 1942 г. по Наркомсудпрому – 500 тыс. рублей и в смете Наркомвоенморфлота 100 тыс. рублей.

7. Обязать Наркомчермет (т. Тевосян) обеспечить отгрузку в июле месяце 51 тн. стали для опытных образцов мин и тралов по спецификации и разнарядке НКСП в счет фондов последнего.8. Обязать НКПС (т. Хрулева) выделить в июле месяце 1942 г. вагоны дл перевозки 51 тонны листовой стали с завода Наркомчермета на завод Наркомсудпрома.

9. Возложить контроль за ходом выполнения настоящего постановления на Наркомгосконтроля СССР (т. Попова).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ (11813).

Армия:

26 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 26 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа, а также в районах Цымлянская, Новочеркасск, Ростов.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Воронежа продолжались ожесточённые бои. Западнее города наши войска продвинулись вперёд. В боях за два населённых пункта взято в плен несколько сот немецких солдат и офицеров, захвачено 54 пулемёта, 45 орудий, 2 танка, самолёт,18 миномётов и много боеприпасов. На другом участке гитлеровцы, стремясь задержать продвижение наших частей, бросили в контратаку полк, только что прибывший из глубокого тыла. Встреченный мощным миномётным и пулемётным огнём,противник понёс большие потери и был вынужден залечь. Тогда в бой вступили наши танки и пехота. В результате боя немцы потеряли только убитыми свыше 1.200 солдат и офицеров. Подбито 5 немецких танков. Взяты пленные и трофеи.

В районе Ростова противник бросает в бой крупные колонны танков, стремясь массированными ударами сломить сопротивление защитников города. Наши бойцы самоотверженно отстаивают каждый рубеж и наносят немцам большой урон. На одном из участков огнём артиллерии и бронебойщиков уничтожено 27 немецких танков. На другом участке наши бойцы отразили три атаки противника и уничтожили до 800 гитлеровцев. Противник предпринял четвёртую атаку и ввёл в бой полк пехоты и до50 танков. Немцам удалось прорваться в глубь оборонительного района. На окраине города продолжаются ожесточённые бои.

В районе Цымлянской наши войска ведут оборонительные бои с войсками противника. На одном участке немцы организовали переправу через Дон и перебросили через реку передовые отряды. Наша авиация нанесла несколько массированных ударов по переправе и скоплению войск противника. Вслед за ударами авиации наши бойцы опрокинули передовые отряды гитлеровцев и полностью их уничтожили. Противник потерял убитыми свыше 300 солдат и офицеров. Захвачены 26 пулемётов, 18 миномётов, много автоматов, винтовок и боеприпасы. На другом участке наши части отбили атаку пехоты и танков противника. Уничтожено 15 немецких танков и до 600 гитлеровцев.

На Калининском фронте происходили активные действия разведывательных отрядов и артиллерийская перестрелка. Разведчики под руководством старшего лейтенанта Докунина выбили немцев из деревни Г. Другая группа разведчиков под командованием лейтенанта Максимова пробралась к вражескому ДЗОТу и забросала его гранатами. В это время из других ДЗОТов выбежали немецкие солдаты. Наши разведчики вступили сними в бой и истребили 18 гитлеровцев. На одном из участков противник сосредоточил пехоту у переднего края своей обороны. Артиллеристы командира Плотникова открыли огонь и уничтожили свыше 250 немцев, 2 тяжёлых миномёта и 9 подвод с боеприпасами.

Отряд ленинградских партизан под руководством тов. К. пустил под откос эшелон с войсками и боеприпасами противника. Партизаны этого отряда за три недели июля месяца истребили 80 немецких оккупантов, уничтожили 8 автомашин и вырезали 2 километра телефонного провода.

У убитого в районе Воронежа немецкого обер-ефрейтора Алоиза Луринга найдено неотправленное письмо Эрнсту Шлегелю. В письме говорится: «Я не могу тебе передать то, что здесь происходит. Поверь, что ничего подобного я еще не видел и не переживал за всё время войны. Каждый день стоит нам много жизней. Наш батальон расформирован — в нём почти никого не осталось. Я попал в 5 роту. Уже сейчас в ней меньше людей, чем должно быть в одном взводе... Русские очень отчаянные люди. Они упорно сопротивляются и не боятся смерти. Да, Россия — это загадка для всех нас. Иногда мне кажется, что мы втянуты в очень опасную авантюру».

В Гамбурге (Германия) толпа портовых рабочих разгромила продовольственный склад. Вызванный отряд гестапо был встречен градом камней. Гитлеровцы открыли стрельбу и убили несколько десятков рабочих. В порту произведены массовые аресты.

Коллектив завода № 654 Наркомэлектропрома, где директором тов. Бенский, неуклонно повышает производительность труда. К 20 июля завод выполнил заказы предприятий танковой промышленности, а спустя три дня завершил месячную программу по всем видам производства.» (14964).

26 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«B течение 26 июля наши войска продолжали ожесточённые бои в районе Воронежа, а также в районах Цымлянская, Новочеркасск, Ростов.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 19 по 25 июля включительно в воздушных боях, на аэродромах и огнём зенитной артиллерии уничтожено 299 немецких самолётов. Наши потери —137 самолётов.

За 25 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 46 немецких танков, 170 автомашин с войсками и грузами, 25 подвод с боеприпасами, взорван склад горючего, разбито 3 железнодорожных состава, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника.

В районе Воронежа наши войска продолжают вести наступательные бои против немецко-фашистских войск. Попытки противника контратаками вернуть потерянные важные позиции терпят неудачу. Гитлеровцы несут при этом большие потери. Толькона одном участке, по неполным данным, за три недели разгромлено и уничтожено свыше четырёх полков пехоты и мотопехоты противника, уничтожено 328 танков, захвачено 400 пулемётов, 560 автоматов, 189 орудий, 46 миномётов, 20.000 снарядов, 170.000 патронов. На другом участке понесла значительный урон 376 немецкая пехотная дивизия, только что прибывшая из Франции и сразу же брошенная в бой.

В районе Ростова идут ожесточённые бои на окраине города. Наши части наносят наступающим фашистам большие потери. Только одна небольшая группа советской пехоты в течение дня огнём из противотанковых ружей, гранатами и бутылками сгорючей смесью уничтожила 9 немецких танков и сотни гитлеровцев. На другом участке противник ввёл в бой крупные танковые силы, и ценой огромных потерь ему удалось продвинуться вперёд.

В районе Цымлянской наши войска продолжали вести упорные оборонительные бои и отбивали многочисленные попытки немцев переправиться на южный берег Дона. Активно действуют наши артиллеристы, обрушивающие массированные удары по скоплениям противника. В течение дня артиллеристы Н-ской части, по неполным данным, уничтожили 6 немецких танков и 20 автомашин с войсками, потопили 9 понтонов с солдатами и вооружением. На другом участке наше подразделение ликвидировало попытку немцев закрепиться на южном берегу реки и уничтожило свыше 300 гитлеровцев.

На Западном фронте наблюдалась редкая артиллерийская и миномётная перестрелка. На одном из участков огнём нашей артиллерии разрушено 3 немецких ДЗОТа и уничтожено до полутора взводов пехоты противника. На другом участке наши артиллеристы и снайперы истребили свыше 150 солдат и офицеров противника.

Партизанский отряд тов. М., действующий в одном из районов Белоруссии, за последнее время взорвал несколько мостов и пустил под откос два железнодорожных воинских эшелона противника. Партизаны из засад истребили свыше 60 оккупантов. За два месяца партизанский отряд увеличился более чем в два раза.

В боях на Юге и в районе Воронежа выявляются всё новые и новые дивизии, которые немцы срочно перебросили на фронт из глубокого тыла. Так, за последнее время вступили в бой 71 и 376 немецкие пехотные дивизии, прибывшие из Франции, 82 пехотная дивизия, прибывшая из Голландии. Гитлеровцы, как азартные картёжники, идут на риск, бросая свои резервы на советско-германский фронт.

Ниже публикуются выдержки из записной книжки убитого ефрейтора 82 немецкой пехотной дивизии Густава Кноппа:

«...Вот уже несколько месяцев, как мы стоим в Голландии. Жизнь вполне сносная, если не считать бесконечных учебных тревог. Что же касается местного населения, которое нас ненавидит, то настоящий немец не обращает внимания на разную шваль... Получил письмо от Адольфа. 71 дивизия срочно отправляется из Реймса на Восток. Настроение тревожное. Неужели и нас ожидает такая же участь? Но ведь кто-то должен остаться на Западе? К тому же до сих пор наша дивизия не имеет материальной части. Буду надеяться на лучшее...

Итак, свершилось. Мы покидаем Голландию. Нас, старых солдат, забирают всех. Остаётся одна дрянь и юнцы. Неужели опять Россия?

...Настроение подавленное. Две недели не разувал ног. Вчерашнее наступлениенам стоило дорого. Во втором батальоне не осталось и половины состава. Что нас ждёт впереди?»

Бежавшие из занятого немецкими оккупантами города Россошь советские граждане рассказали о новых чудовищных преступлениях немецко-фашистских бандитов.Ворвавшись в город, гитлеровцы начали массовые грабежи и расстрелы мирных жителей. Немецкие солдаты забросали гранатами подвал дома, где укрывалось более 40 женщин и детей. Только за три дня гитлеровские мерзавцы убили более 400 женщин, детей и стариков. Немецкие автоматчики каждый день выводят группы мирных жителей за город и расстреливают их.» (14964).

26 июля 1942 нарком ВМФ потребовал от авианачальников, включая командиров бригад и комиссаров, летать (1085,161).

July 26, 1942: Start of the advance by Armeegruppe A from Rostov and the lower Don toward the Caucasus region (3819).

26 июля 1942 началось наступление Группы А от Ростова и нижнего Дона на Кавказ (3819).

26 июля 1942 немецкие самолеты несколько раз появлялись над Волгой. Они разбомбили баржи «Таловка» и «Веста», перевозившие автомобильное масло. В районе хутора Быково, в 40 км южнее Камышина, «Хейнкели» обстреляли из пулеметов, а затем сбросили тяжелые зажигательные бомбы на пассажирский пароход «Александр Невский», на борту которого находились 300 пассажиров. Капитан Николай Харламович сразу повернул корабль в сторону высокого берега, и вскоре тот уткнулся носом в песок. Люди в панике бросились на берег, и в огне погибли только 15 человек. В тот же день были потоплены три буксирных судна, четыре сухогрузные и две нефтеналивные баржи. В районе Сталинграда подорвался на мине и затонул пароход «Аджарстан», на котором погибли 20 человек. Помимо бомбардировок и обстрелов, дальние разведчики Люфтваффе применяли против кораблей речного флота и «психическое» оружие, сбрасывая дырявые и набитые гвоздями бочки из-под бензина. В связи с этими событиями все более важную роль стала играть Волжская военная флотилия под командованием контр-адмирала Д. Дергачева. К концу июля в ее составе имелись 18 мощных буксиров, вооруженных зенитными орудиями, а также семь канонерских лодок, 14 бронекатеров, 33 катера-тральщика, две плавучие зенитные батареи и два батальона морской пехоты. До середины июля главной задачей флотилии было обеспечение ПВО Саратова, особенно железнодорожного моста через Волгу. Теперь же начиная с 26 июля корабли ВВФ конвоировали речные суда, двигавшиеся по Волге, и обеспечивали их ПВО. Напуганное донесениями о массовой гибели судов, пароходство «Волготанкер» вечером этого дня приостановило отправку танкеров из порта Астрахани. Но десятки кораблей уже находились в пути. 26 июля нарком речного флота Шашков выступил с докладом на заседании ГКО о положении на Нижней Волге. Он попросил срочно принять меры по вооружению судов и усилению ПВО. В этот же день с аналогичной просьбой к руководству страны обратился и Астраханский горкомитет обороны (11774).

26 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2096 О назначении т. Иванова В.И. членом Калининского штаба партизанского движения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 1 (11012).

26 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2102 О сформировании 35 истребительно-противотанковых артиллерийских полков. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 27 (11012).

26 июля 1942, у Кривой косы в Азовском море ТКА № 154 и СКА №0175 обнаружили, и по докладам экипажей, уничтожили две шхуны. По немецким данным подтверждается гибель одного из двух сторожевых катеров местной охранной флотилии, атакованных советскими кораблями (6002).

За рубежом:

26/27 июля и 28/29 июля 1942 состоялись массовые налета RAF на Гамбург (2245,7).

26 июля в 1942 году британские самолеты бомбят Гамбург (14964).

Авиапромышленность:

27 июля 1942 года начальник 8 главного управления В. Поликовский писал письмо N 1186 Шахурину.

Справка

По мотору М-71.

Мотор М-71 прошел 50-ти часовые совместные испытания в январе 1941 года.

В течении 1941 года заводом N 19 была изготовлена малая серия моторов М-71 в количестве 20 штук для доводки до 100 часового ресурса и летных испытаний на самолетах И-185 и СУ-6.

Общая наработка мотора М-71 в процессе доводки заводскими испытаниями до 100 часового ресурса - составляет 1563 часа. Из них проведено 4 сточасовых испытания по программе 67 МГУ, без существенных дефектов (на моторах NN 4, 19, 20, 21).

Летные испытания мотор М-71 проходил на 4-х экземплярах самолетов - государственные испытания самолетов И-185 и СУ-6 с мотором М-71 прошли без дефектов по мотору.

На государственные испытания мотор ставился два раза:

В первом испытании (февраль - март 1942 года) испытания проходили два мотора (N 24 и N 36).

Первый из них был снят с испытаний после 45 часов режимной работы, по поломке передней мотылевой шейки коленвала.

Поломка произошла по причине грубой обработки отверстия под маслопроводящую трубку.

Второй мотор прошел 100 часов режимной работы, но испытания не были зачтены из-за наличия выгорания фасок на клапанах выхлопа.

В течении апреля - мая 1942 года завод изготовил и испытал новые клапана выхлопа с увеличенной внутренней полостью охлаждения.

Вторые испытания были начаты в июне 1942 года. Государственные испытания проходили моторы NN 36 и 38 (1684,169).

27 июля 1942 г. начальник 8-го (моторного) Главка НКАП Поликовский писал о них Шахурину:

"М-71 прошел 50-ти часовые совместные испытания в январе 1941 года.

В течении 1941 г. заводом №19 была изготовлена малая серия... в количестве 20 штук для доводки до 100 часового ресурса и летных испытаний на самолетах И-185 и СУ-6.

Общая наработка мотора М-71 в процессе доводки заводскими испытаниями до 100 часового ресурса - составляет 1563 часа. Из них проведено 4 сточасовых испытания по программе 67 МГУ, без существенных дефектов (на моторах №№4, 19, 20, 21).

Летные испытания мотор М-71 проходил на 4-х экземплярах самолетов - государственные испытания самолетов И-185 и СУ-6 с мотором М-71 прошли без дефектов по мотору.

На государственные испытания мотор ставился два раза:

В первом испытании (февраль - март 1942 г.) испытания проходили два мотора (№24 и №36).

Первый из них был снят с испытаний после 45 часов режимной работы, по поломке передней мотылевой шейки коленвала.

Поломка произошла по причине грубой обработки отверстия под маслопроводящую трубку.

Второй мотор прошел 100 часов режимной работы, но испытания не были зачтены из-за наличия выгорания фасок на клапанах выхлопа.

В течении апреля - мая 1942 года завод изготовил и испытал новые клапана выхлопа с увеличенной внутренней полостью охлаждения.

Вторые испытания были начаты в июне 1942 года. Государственные испытания проходили моторы №№36 и 38...".

Надо отметить, что указанные моторы были сделаны опытным производством завода №19, где кадры и оборудование были лучше, чем у основной серийной части. Тем не менее, стабильного качества добиться не удалось (17737).

27 июля 1942 г.

ГЛАВНОМУ КОНСТРУКТОРУ ЗАВОДА № 21

ТОВ. ЛАВОЧКИНУ

27 июля 1942 г.

Для улучшения конструкции фонарей самолетов ЛаГГ-3 и ЛаГГ-5 необходимо провести следующие работы:

1. Улучшить обзор назад;

2. Установить прозрачную броню в задних смотровых щелях;

3. Установить металлический броневой надголовник так, чтобы одновременно с защитой головы летчика сзади, этот надголовник не мешал летчику в случае аварийного выбрасывания;

4. Установить в передней части фонаря прозрачную броню;

5. Изменить конструкцию передней неподвижной части фонаря так, чтобы сферическая поверхность плексигласа была изменена на плоскую;

6. Разработать механизм закрытия и открытия фонаря в полете по типу самолета «Томагаук».

Изготовить с учетом указанных требований по новым фонарям на самолеты ЛаГГ-3 и ЛаГГ-5 и предъявить их для испытаний в НИИ ВВС КА к 15 августа 1942 года.

Дементьев

ЦАНО. Ф. 2066. Оп. 6. Д. 796. Л. 15.

Подлинник. Машинопись (20935).

Другие оборонные отрасли:

К 27 июля 1942 были изготовлены два опытных образца КВ-1с, имевшие серийные номера 15001 и 15002. На сроки очень сильно повлияло постановление ГКО №1958 от 3 июля 1942 года. Согласно ему, на ЧКЗ с августа организовывалось производство Т-34. В результате пришлось отказаться не только от планов по производству трактора С-10, но и заметно замедлить программы КВ-1с и КВ-13. Из-за запуска в серию столь необходимых войскам Т-34 сильно уменьшился и выпуск КВ-1. Существовали даже предпосылки к полному снятию КВ-1 с производства ради Т-34, но до столь радикальной меры дело не дошло.

Еще одним серьезным отличием КВ-1с от КВ-1 стала ходовая часть. Ее изменение также частично прописывалось в постановлении ГКО. Для облегченного танка был разработан новый трак шириной 608 мм с характерными «скосами». На этом инженеры СКБ-2 и завода №100 не остановились: они переделали балансиры, поддерживающие катки, ленивцы, был спроектирован и новый опорный каток облегченной конструкции.

Относительно надежности новой ходовой части, особенно траков, имелись определенные опасения. По этой причине танки 15001 и 15002 несколько отличались друг от друга. Внешне эти танки можно отличить по креплению поручней на башне: у 15001 они приваривались к крыше, а у 15002 к бортам. Изначально, впрочем, было еще одно отличие: если на танк 15002 установили гусеницы с узкими траками, то на 15001 – обычные гусеницы шириной 700 мм, которые использовались на КВ-1. Разница по массе между полным комплектом старых и новых траков составила 200 килограмм.

В августе был проведены испытания проходимости по болотистому берегу озера Синеглазово, находящемуся в 18 километрах от Челябинска. В них участвовали КВ-1с 15001 с широкой гусеницей, КВ-1с 15004 с узкой гусеницей, КВ-1 10033 с широкой гусеницей и КВ-1 11021 с узкой гусеницей. Быстрее всего дистанцию преодолел КВ-1с 15004. Несмотря на то, что потребовались дополнительные испытания, решение в пользу узких траков было принято.

Основная нагрузка в ходе испытаний легла на второй опытный образец, 15002. Это не должно удивлять, поскольку именно вторая опытная машина в полной мере соответствовала КВ-1с, который предполагалось запускать в серию. Первый опытный образец также не простаивал: после испытаний траков на проходимость машину «переобули» на гусеницы шириной 608 мм, после чего на нем также отрабатывали различные элементы.

Первый этап полигонных испытаний КВ-1с 15002 прошел 28 июля 1942 года. В его ходе машина развила среднюю скорость 22,5 км/ч. Ходовые испытания на шоссе продолжались до 5 августа, всего за это время машина прошла по Уфимскому шоссе 761 километр. 26 августа были проведены испытания на максимальную скорость, за это время оказалось пройдено еще 40 километров. Танк развивал скорость до 43 км/ч, что для боевой машины массой 42,5 тонны было вполне достойным показателем. Расход горючего составил 250–280 литров на 100 километров.

Гораздо более важным был другой показатель – надежность. 4 августа танк совершил 200-километровый марш, в ходе которого не было зафиксировано ни одной неполадки. За день до того были обнаружены небольшие неполадки с фрикционами, которые удалось быстро исправить на заводе.

Не менее важными стали испытания на Чудиновском тракте, в ходе которых танк прошел 553 километра. 9 августа КВ-1с преодолел по проселку 300 километров со средней скоростью 20 км/ч, и это стало сигналом к тому, что машину можно запускать в серийное производство. При езде по проселочной дороге танк потреблял, в зависимости от условий, 200–350 литров топлива на 100 километров. По болотистой местности возле озера Синеглазово танк прошел еще 673 километра, потребляя при этом 300–350 литров на 100 километров и показав среднюю скорость 15,5 км/ч. Коробка передач и система охлаждения работали нормально. Таким образом, требования по обеспечению надежности были выполнены.

Вполне успешно прошли и стрельбы. В ходе испытаний на скорострельность орудия экипаж облачился в сковывающее движения зимнее обмундирование, и даже при этом удалось добиться скорострельности на уровне 6 выстрелов в минуту. Таким образом, уменьшение размеров башни не сказалось на удобстве работы в боевом отделении.

По окончании испытаний оба опытных образца КВ-1с стали своеобразными ходовыми стендами. На танках испытывались различные узлы и агрегаты, в частности, новые траки и модернизированные опорные катки. Наиболее бурной оказалось судьба танка 15002, позже превратившегося сначала в первый опытный образец КВ-85, а затем – в опытный танк КВ-122. Эта машина дожила до наших дней и ныне стоит на постаменте в Автово в Санкт-Петербурге (17682).

27 июля 1942 года Конструктор инженер-полковник Осокин писал Начальнику Главного Автобронетанкового Управления Красной Армии

копия: Заведующему Военным отделом ЦК ВКП(б) (Москва)

Желая помочь любимой Родине в ее борьбе с фашистскими ордами и делом ответить на приказы № 55 и 130 Народного Комиссара Обороны Союза ССР тов. Сталина, я разработал и предлагаю вашему вниманию проект нового мощного вида вооружения Красной Армии - "танковый крейсер".

11.6.1942 года этот проект мною был доложен Начальнику отдела Автобронетанковых войск Уральского военного округа полковнику Евдокимову, инженерам вверенного ему отдела и заместителю командующего ВВС округа генерал-майору авиации тов. Соколову. Ими мое предложение было признано ценным и интересным в оборонном значении, и были сделаны некоторые технические указания - для доработки проекта.

Полковник Евдокимов, собираясь на другой день в Москву, обещал лично доложить Вам о моем предложении и просить Вас о вызове меня в Москву - для личного доклада.

С того времени прошло более месяца и все сделанные мне указания в проекте выполнены. Об этом мною 2.7.1942 года было телеграфно доложено полковнику Евдокимову (УралВО), с просьбой ускорить мою командировку в Москву.

Не имея ответа на телеграмму, 18.7.42 года я обратился к своему начальнику части - дивинженеру тов. Андрееву, доложил ему свой проект и предложения и получил разрешение обратиться по этому делу в соответствующие, вышестоящие органы.

Будучи убежден в целесообразности и большом боевом значении предлагаемого мною "танкового крейсера", я считаю всякое дальнейшее промедление в продвижении проекта крайне нежелательным. по этому прошу Вас о скорейшем вызове меня в Москву, с тем, чтобы лично доложить этот проект Вам, или назначенной Вашим приказом авторитетной комиссии специалистов – инженеров и тактиков танковых войск.

Считая свое предложение серьезным, я, имея уже опыт конструкторской работы, отдаю себе, вместе с тем, полный отчет о возможных трудностях практической реализации проекта, но твердо полагаю, что эти трудности вполне окупятся боевыми качествами новых машин.

На разработку проекта "танкового крейсера" мною затрачено, преимущественно во внеслужебное время, свыше 500 часов и это обстоятельство также требует доведения дела до его логического конца.

В случае благоприятного решения о реализации проекта, мои практические предложения, связанные с этим, прошу разрешения доложить лично.

В настоящее время я являюсь представителем Ленинградских Авиационно-Технических Курсов Усовершенствования ВВС имени К.Е. Ворошилова (адрес: гор. Магнитогорск, Челябинская область, 2-я плотина, почтовый ящик 529). В случае необходимости, по вопросу о моей командировке в Москву прошу списаться с генерал-майором авиации тов. Ивановым - начальником управления ВУЗ Главного Управления ВВС Красной Армии или с его заместителями.

При вызове прошу Вашего указания о выдаче мне проездных документов на перевозку по авиалиниям Магнитогорск-Свердловск-Москва, так как это в 5-7 раз сократит время поездки и будет способствовать скорейшему разрешению вопроса.

О принятом Вами решении прошу телеграфно поставить меня в известность по вышеуказанному служебному адресу курсов.

Конструктор

инженер-полковник Осокин

27 июля 1942 года.

ЦАМО РФ, фонд 38, опись 11350, дело №1356, стр.4-6 (15623).

27 июля 1942 года вышел приказ № 522с НКБ

Для испытания 82 мм мин и 76 мм снарядов организовать при заводе № 613 филиал Уральского полигона с непосредственным подчинением Управлению Полигонов НКБ (5905, 190).

27 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2109 О плане военного судостроения на III квартал 1942 г. и поставке для Наркомвоенфлота трального вооружения, спецоборудования и запчастей к механизмам. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 51-59, 60-110 (11012).

27 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2110 О подготовке к выводу из строя объектов нефтяной промышленности Грознефтикомбината. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 111 (11012).

27 июля 1942 г. вышло постановление ГКО № 2110 о подготовке к выводу из строя объектов комбината (Завод № 420 НК нефти, Грозненский нефтеперерабатывающий завод им. В.И. Ленина, Грозненский нефтекомбинат («Грознефтекомбинат») НКТП), а 11.08.1942 г. - постановление № 2167 об эвакуации ценного оборудования и материалов, а также неполностью загруженных установок с комбината. 13.09.1942 г. вышло постановление ГКО № 2298 о демонтаже грозненских нефтеперерабатывающих заводов. 20.04.1945 г. вышло постановление ГКО № 8231 о восстановлении и капремонте оборудования Грозненских нефтеперерабатывающих заводов.

Грозненский НПЗ им. Ленина был в 1931 г., с 31.03.1935 г. вошел в состав треста «Грознефтезаводы». Нефтекомбинат в 06.1937 г. - в ведении НКТП, в 1940 г. - в ведении НК нефти.

Завод № 420 и Крекинг-завод объединены в НПЗ им. Ленина.

Начальник (1943-45 г.)- B.C. Федоров.

Зам. начальника (1940-41 г.)- B.C. Федоров.

1-й Грозненский газолиновый завод (ГГЗ-1) НКТП, НКНП /Чечено-Ингушская АССР  г. Грозный/

Входил в состав Грознефтекомбината, с 31.03.1935 г. - в состав треста «Грознефтезаводы». В 1936 г. - в ведении НКТП, в 1940 г. - НКНП.

В 11.1941 г. эвакуирован в Ишимбай.

1-й Грозненский крекинг-завод НК нефти

В 1940 г. завод - в ведении НК нефти.

2-й Грозненский крекинг-завод НК нефти

26.12.1942 г. вышло постановление ГКО № 2659 о прекращении демонтажа крекинг-установок № 9 и № 10.

Трест, Объединение «Грознефтезаводы»

В 1935-43 г. - трест «Грознефтезаводы», в 1945-46 г. - объединение. С 31.03.1935 г. в его составе - Грозненский НПЗ.

17.02.1945 г. вышло распоряжение ГКО № 7545 о материально-техническом обеспечении объединения для усиления буровых работ и улучшения эксплуатации скважин.

Управляющий (1941-43 г.)- B.C. Федоров. Начальник (1945-46 г.)- B.C. Федоров (11982).

27 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2111 О мобилизации молодежи в Краснодарском и Орджоникидзевском краях для производственного обучения в ремесленных, железнодорожных училищах и школах ФЗО. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 112 (11012).

27 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2112 Об освобождении железных дорог Северного Кавказа от излишнего парка подвижного состава. (7047, 113-115).

27 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2113 Об эвакуации оборудования, материалов и сырья из г. Краснодара и Краснодарского края. (7047, 116-117).

Армия:

27 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 27 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа, а также в районах Цымлянская, Новочеркасск, Ростов.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Воронежа продолжались ожесточённые бои. На одном из участков наши танковые части атаковали позиции противника и нанесли ему большие потери. Танковый десант разгромил гитлеровцев, укрепившихся в роще. Комиссар танково-десантной роты тов. Ванкузин под огнём противника первым с группой бойцов ворвался во вражеские окопы. Отважный комиссар застрелил четырёх немецких офицеров и двух солдат. Гитлеровцы, оставив много убитых и раненых, поспешно отступили. Командир танка лейтенант Борщников и сержант-водитель Батов раздавили противотанковое орудие, метким огнём разбили ДЗОТ и уничтожили большую группу солдат и офицеров противника. На другом участке бойцы соединения, которымкомандует тов. Попов, за день уничтожили до 1.000 немецких солдат и офицеров и сбили огнём пехотного оружия 3 самолёта противника.

В районе Ростова наши войска вели тяжёлые бои на окраине города. Пользуясь численным превосходством, немцы непрерывно атакуют наши части. На одном участке батальон пьяных гитлеровцев густыми цепями пошёл в атаку на наши позиции. Подпустив врага на близкое расстояние, наши бойцы открыли ураганный огонь. Лишь немногим гитлеровцам удалось уйти обратно. На другом участке продолжаетсяк ровопролитный бой с прорвавшимися в глубь нашей обороны войсками противника. За несколько часов на этом участке немцы потеряли 20 танков и более 700 солдат и офицеров.

В районе Цымлянской идут упорные бои за переправы. Немцы стремятся одновременно в нескольких местах форсировать реку Дон. Действия наземных войск противника поддерживает авиация. На одном из участков идёт крупный танковый бой, в ходе которого немцы уже потеряли 30 танков. Наши бойцы сковали численно превосходящие силы противника и не дают им продвинуться вперёд. На другом участке наша часть после тяжёлых боёв отошла на новые позиции.

На одном из участков Брянского фронта наши войска вели активные бои. Наша танковая часть заняла высоту, имеющую большое значение. В этом бою танкисты разгромили 10-й моторизованный полк противника и уничтожили 1.250 вражеских солдат и офицеров. Остатки немецкого мотополка — около 300 человек — взяты вплен. Подбито 20 танков противника.

Отряд черниговских партизан под командованием тов. Ф. разгромил карательную экспедицию гитлеровцев. Партизаны уничтожили 65 оккупантов и захватили военное снаряжение. За последние дни отряд взорвал 5 шоссейных мостов.

Добровольно сдавшийся в плен обер-ефрейтор 73 мотострелкового полка 19 танковой дивизии Ганс О. рассказал: «На Восточный фронт я прибыл в мае 1942 года. До этого я служил в гарнизоне города Бергена в охране лагеря русских военнопленных. Ужасы, которые претерпевают русские военнопленные, трудно описать. Они живут под открытым небом, за колючей проволокой. Сразу же по прибытии пленных в лагерь с них снимают обувь, отбирают все личные вещи. Пленные голодают. Вместо пищи им время от времени выдают мясо павших лошадей. Когда изголодавшиеся люди бросаются за пищей, офицеры безжалостно избивают их. В лагере ежедневно умирает от побоев, голода и болезней 10—15 человек. За малейшие провинности пленных сажают в карцер, откуда живым никто не выходит. Трупы умерших и убитых сбрасывают в яму, вырытую в полукилометре от лагеря. Иногда вместе с мёртвыми зарывают и тяжело больных. Однажды я имел неосторожность дать одному пленному 2 сигареты. За это я был предан военно-полевому суду по обвинению «в нарушении здорового ощущения немецкой расы». После отбытия наказания меня отправили на передовые позиции. При первом удобном случае я сдался в плен».

Французские патриоты усиливают борьбу против немецких захватчиков. Близ города Руана группа вооружённых крестьян захватила немецкий склад с реквизированным у населения зерном и вывезла оттуда все запасы. На путях станции Ренн произошёл взрыв. Возникшим пожаром уничтожено свыше 250 вагонов, следовавших в Германию.» (14965).

27 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 27 июля наши войска вели бои в районе Воронежа, а также в районе Цымлянская. После упорных боёв наши войска оставили города Новочеркасск и Ростов.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Баренцевом море потоплены подводная лодка и транспорт противника водоизмещением в 10.000 тонн.

За 26 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 82 немецких танка, 260 автомашин с войсками и грузами, 7 автоцистернс горючим, взорвано 3 склада боеприпасов, подавлен огонь 7 батарей зенитной иполевой артиллерии, рассеяно и частью уничтожено более двух батальонов пехоты противника.

В районе Воронежа наши войска продолжали вести упорные бои с немецко-фашистскими войсками. Одна наша часть форсировала реку Дон западнее Воронежа. Другая часть, уничтожив до 1.200 солдат и офицеров противника, переправилась через Дон несколько южнее Воронежа. Сейчас обе эти части ведут активные боевые операции на западном берегу реки. На другом участке наши бойцы заняли важный населённый пункт. Контратаки противника с целью вернуть потерянные позиции успеха не имели.

В районе Цымлянской противник стремится переправиться на южный берег Дона.Бои продолжаются с переменным успехом. На одном участке немцам удалось продвинуться вперёд. Стремительным ударом наши пехотинцы и танкисты остановили врага и потеснили его. В этом бою уничтожено 5 немецких танков, 8 орудий и свыше 350 солдат и офицеров противника.

На Ленинградском фронте происходили бои местного значения и артиллерийская перестрелка. На одном участке немцы предприняли атаку и пытались вернуть потерянный ими накануне пункт. Миномётным и ружейно-пулемётным огнём атака противника была отбита. На поле боя гитлеровцы оставили 150 трупов. При взятии населённого пункта, о чём сообщалось ранее, наши бойцы захватили 9 пулемётов, много винтовок и автоматов, 500 гранат, до 100 тысяч патронов и большой склад боеприпасов.

Группа партизан из отряда тов. Т., действующего в одном из районов Ленинградской области, уничтожила 22 гитлеровца. Другая группа, партизан пустила под откос железнодорожный эшелон противника. В результате крушения разбиты паровоз, несколько платформ с тракторами и погибло до 150 немецко-фашистских оккупантов.

Значительная часть немецких войск в ожесточённых боях перемолота Красной Армией. Немецкое командование лихорадочно перебрасывает из оккупированных стран Европы на советско-германский фронт свежие подкрепления. Установлено, что недавно на фронт прибыли из Ванна и Гавра 305 и 336 дивизии, а вслед за ними из Парижа одна танковая дивизия и другие части.

У убитого обер-фельдфебеля 305 немецкой пехотной дивизии Конрада Динклера найдено неотправленное письмо к товарищу в Вену. В этом письме говорится: «Мы надеялись ещё долго пробыть в благословенной Франции, а вместо этого попали в ад кромешный. Не знаю, удастся ли вырваться отсюда... Еще в городе Ванн, когда сталоизвестно, что дивизия отправляется на Восток, многие солдаты опустили головы...Среди офицеров возникли горячие споры. Одни доказывали, что безумие вывозить боеспособные части из Франции, когда можно ожидать каждую минуту удара в спину. Другие утверждали, что побеждает тот, кто идёт на риск и опережает своих противников. Кто из них прав, покажет будущее. В настоящее же время для нас настали чёрные дни. Вчера русские ударили во фланг нашему батальону, мы понесли большие потери».

Немецко-фашистские захватчики насильно угоняют население Латвии на каторжные работы в Германию. За последнее время гитлеровцы вывезли из Рижского, Лудзенского и Резекнеского уездов более 750 мужчин, женщин и подростков. Фашистские мерзавцы сажают в тюрьмы и расстреливают всех, кто уклоняется от поездки в Германию. В сёлах Резекнеского уезда гестаповцы в течение всего лишь нескольких дней расстреляли и повесили более 40 крестьян.

Железнодорожный эшелон с немецкими войсками, направлявшийся из Франции на советско-германский фронт, потерпел катастрофу недалеко от станции Бохня (Польша). Убиты и ранены сотни немецких солдат. Сообщают, что поезд взорвался на минах, установленных польскими патриотами.» (14965).

27 июля 1942 8 И-16 под командой И.М.Пилипенко, охраняя переправу через Дон в районе Ростова, вступили в бой с 23 и сбили 6 без потерь. СталГСС (438,851).

July 27, 1942: German troops take Bataysk, and 6.Armee launches an attack to destroy a bridgehead west of Stalingrad at Kalach (3819).

27 июля 1942 немцы заняли Батайск и 6А начала наступление для уничтожения плацдармов на запад от Сталинграда у Калача (3819).

В ночь на 27 июля 1942 в районе Капустина Яра немцы потопили ветерана волжского флота – колесный пароход «Айтодор» 1858 г. постройки и две баржи с боеприпасами. Прогремел страшной силы взрыв, разметавший обломки кораблей по берегам реки, яркий столб пламени осветил безлюдную степь. Погибли шесть членов команды, в т.ч. капитан судна Петр Рузанкин. Днем 27 июля Люфтваффе добились еще одного большого успеха. В это время вверх по Волге двигался большой нефтекараван из восьми нефтеналивных судов. Сначала в районе Сталинграда в ходе бомбардировки были потоплены две баржи. Горящая нефть из их танков хлынула в Волгу, и над рекой поднялось густое облако дыма. В тушении пожара принимал участие легендарный пожарный пароход «Гаситель». Остальные суда продолжали идти вверх по течению и достигли деревни Дубовка, в 25 км севернее Сталинграда когда их вновь атаковали «Хейнкели». В результате были потоплены еще четыре нефтебаржи, в т.ч. «Обь», на борту которой находилось 10 тыс. т керосина. Караван, таким образом, был почти полностью уничтожен. Огромный столб дыма поднялся над приволжскими степями, горящая нефть текла вниз по Волге, и движение судов по реке было сильно затруднено. Все это происходило на глазах у жителей Сталинграда. Пылающая река, тонущие баржи и плавающие среди них матросы – все это вселяло ужас. Вечером того же дня десять Не-111 совершили налет на пристань Владимировка (Ахтубинск). В результате был потоплен один колесный пароход и баржа, а буксир «Орджоникидзе» получил тяжелые повреждения. Критическая ситуация складывалась и в Сталинградском порту. Хотя к концу июля здесь имелись 12 механизированных причалов, 20 плавучих кранов, десятки транспортерных линий и рабочие трудились практически круглосуточно, обрабатывать в срок большинство судов не удавалось. Видя торчащие из воды остовы потопленных барж, матросы нервно курили и постоянно поглядывали на небо, опасаясь новых налетов. Корабли в порту стояли очень скученно и представляли собой отличную мишень. Команды вновь прибывавших судов рассказывали ужасные истории о подрывах на минах, плавающих в воде трупах и бомбежках. На Нижней Волге ситуация складывалась поистине катастрофическая. По ночам в фарватер опускались все новые и новые мины, днем и ночью бомбардировщики из KG27 «Бельке» и KG55 «Грайф» бомбили суда и пристани. Всего с 25 по 31 июля посты ВНОС зафиксировали падение в Волгу 231 мины, сброшенной с немецких самолетов. Между тем Волжская военная флотилия оказалась не готова к борьбе с минной опасностью на реке. Формирование отдельной бригады траления, начатое в июле, затягивалось. Переделка судов происходила наспех, установленные тралы быстро продемонстрировали свою непригодность, а у экипажей отсутствовал какой бы то ни было опыт по борьбе с минными постановками. Команды речных судов также проявили растерянность и панику. Корабли плохо маскировались, нередко допускалась их скученность, да и информация о заминированных участках поступала несвоевременно и не всегда точная. Некоторые «сведения» зачастую основывались на слухах и домыслах. Поэтому взрывы на волжских плесах гремели постоянно, и каждые сутки гибли по четыре-пять кораблей. Но несмотря на чрезвычайно трудные условия, судоходство на Нижней Волге оставалось весьма интенсивным. В пути находились десятки буксиров, пароходов и барже грузами и людьми (11774).

За рубежом:

27 июля в 1942 году первый боевой вылет американского истребителя «Норт Америкен» «Р-51» «Мустанг» («North American» «P-51» «Mustang»). Рейхсмаршалу Герману Герингу приписывают такие слова: «Когда я увидел над Берлином бомбардировщики, сопровождаемые истребителями («Мустангами»), я понял, что дело плохо» (4 марта 1944 года). История истребителя «Р-51» «Мустанг» началась в 1940 году. Британская закупочная комиссия («Britsh Purchasing Commision», «BPC») вела переговоры с фирмой «Норт Америкэн Авиэйшен» («NAA») о лицензионном производстве истребителей «Р-40» для ВВС Великобритании (RAF). Но представители «NAA» предложили ВРС создать новый истребитель по собственному проекту фирмы. До этого «Норт Америкэн» строила только учебные самолёты. и ВРС с большой неохотой согласились рассмотреть их предложение. В январе 1940 года «Датч» Киндельбергер и Ли Этвуд, президент и вице-президент «Норт Америкэн», предложили построить для RAF 320 истребителей, получивших фирменное обозначение «NA-73». Самолёт должен был быть оснащён мотором фирмы «Аллисон», стоить не более 40 000 долларов за штуку и иметь вооружение в соответствии с требованиями британцев. Это предложение было принято ВРС 10 апреля 1940 года - дата, которую принято считать началом истории «Мустанга». 27 июля 1942 года, над Дьеппом (Dieppe) «Мустанг» был атакован парой «FW-190» и сбит. «Мустангом» управлял американский пилот-доброволец Холлис Хиллис (Hollis S. Hillis) из 414 эскадрона Канадских Королевских ВВС (14965).

27 июля 1942 на Трафальгарской площади состоялась 60-тысячная демонстрация с требованием открыть второй фронт в Европе для помощи Советскому Союзу (4962).

27 июля 1942 в Лондоне на Трафальгарской площади был митинг, на котором 60 тыс, человек требовали немедленного открытия второго фронта (3907,236).

27 июля в 1942 году заканчивается 17-дневная битва при Эль Аламейне (El Alamein). Британия предотвращает немецкое и итальянское наступление на Египет (14965).

27 июля в 1942 году английский комитет начальников штабов издал директиву, предусматривающую высадку морского десанта в районе Дьеппа (14965).

27 июля 1942 в США введены ограничения на торговлю сладостями (4962).

Авиапромышленность:

28 июля 1942 вышел отчет по гос. испытаниям самолета Ил-2 с АМ-38 в одноместном варианте, N 30341 завода 30 конструкции С.В.И.:

Экипаж - 1

Взл. мощность - 1600 нр

Ном. мощность на высоте - 1500/1650

Вес пустого - 4348

Полетный (норм./перегр.) - 5750/6950

Пл. крыла - 38.5

Макс. скорость

- у земли - 382

- на 2350 - 412

Посадочная скорость - 134

Время подъема на 4000 0:11.1

Практ. потолок - 6000

Запас горючего - 535

Дальность на 0.9 макс. на 200 м - 620

Разбег - 430

Пробег - 425

От старта до 25 м - 1125

Винт - ВИШ-22Т

Вооружение:

вперед - 2ШВАК с 500, 2ШКАС с 1500

Бомб норм. - 400

Бомб в перегруз - 600

8РС-82 (1785).

28 июля 1942 года в адрес руководства ГАБТУ КА было направлено письмо за подписями Волкова и Ярцева:

«В настоящее время в целях повышения бронепробиваемости немецких танков и бронемашин, по требованию командования Военно-воздушных сил Красной Армии, нами разработана пушка «ВЯ» под 23-мм гильзу с нарезной частью канала ствола под штатную пулю калибра 14,5 мм, бронепробиваемостъ которой должна быть до 90 мм (благодаря большей начальной скорости пули).

Пушка ВЯ калибра 23 мм состоит на вооружении ВВС КЛ и изготовляется на заводах НКВ.

С переходом на калибр 14,5 мм в пушке «ВЯ» калибра 23 мм меняется ствол и приемник, причем данные изменения можно ввести в детали на соответствующих переходах, что легко осуществить в развернутом производстве.

На основании вышеизложенного считаем целесообразным установить в танк пушку «ВЯ» калибра 14,5 мм. По нашим предположениям, пушка «ВЯ» калибра 14,5мм может быть установлена в легкий танк.

Просим Вашего разрешения на опытную установку в танк пушки «ВЯ» калибра 14,5мм на одном из заводов танковой промышленности».

Данная инициатива так и не была воплощена в жизнь (17485).

28 июля 1942 Незваль писал, «до сих пор не начались нормальные испытания ТБ-7 с М-82. Наблюдается тряска моторов, не достает охлаждения головок цилиндров. И, в то же время, нет возможности оперативно решать вопросы. Деталь, изготовляемая за 2-3 часа, по вине серийного завода, требует несколько дней». В августе, наконец, начались летные испытания, но их пришлось вскоре прекратить по причине сильной вибрации моторов. «...ЦАГИ реальной помощи по устранению вибраций не оказывает».

И все же, в своих воспоминаниях Незваль утверждает, что после успешных испытаний на дальность поздней осенью Пе-8 с М-82, этот вариант был одобрен и запущен в производство. В итоге, по словам Незваля, до конца года было выпущено два Пе-8 с М-82, три с М-30 и пятнадцать с АМ-35, что несколько противоречит официальным документам (12049).

С 28 с июля 1942 г. башенную» ВУБ-1 (Б-270) под прозрачным колпаком с расширенным по сравнению с ФТ полем обстрела. Пулемет БТ-12,7 поворачивался влево на 110°, вправо на 88° и вверх на 55° стали ставить и в Иркутске на заводе № 39 (22828).

С 28 июля 1942 на гос. испытания поступил ПС-84 2М-62ИР серии 36 № 1843603 - военный впариант самолета, доработанный в соответствии с замечаниями НИИ ВВС, которые были отражены в Акте по результатам гос. испытаний ПС-84К(И) в 1940. Ви и-п/. В.М.Кокорин. Летал экипаж л В.В.Лисицына и ш ст.л А.И.Старых (3404, 8).

28 июля 1942 была предпринята следующая попытка 50 часовых испытаний М-82Ф и на этот раз удалось снять высотную характеристику. На взлетном режиме при п=2500 об/мин (вместо 2400) и Рк=1200 мм (вместо 950 мм) мотор показал мощность 1855 л.с., но при постановке его на длительное испытание прогорел поршень цилиндра №12. Еще через месяц - 28 августа началось 50-часовое испытание следующего М-82Ф с усиленными выхлопными клапанами, на этот раз мотор нормально наработал 43 ч 30 мин, после чего вышли из строя детали нагнетателя (10705).

28 июля 1942 года вышел приказ НКАП № 565-с во исполнение постановления ГОКО № 2107 от 26 июля 1942 года, в соответствии с которыми в октябре 1942 года на основании на базе местного сырья (известняка) был основан завод № 57.

Расположен завод в черте Куйбышева.

Директор – Травников

Адрес: Куйбышев, ст. Безымянка, Кировский район, Кировское шоссе, расстояние до города 20 км, расстояние до ж/д станции 5 км

Производственный профиль – основная продукция карбид кальция

Строительство его было начато в августе 1942 года, введен в эксплуатацию 2 октября 1942 года для выпуска карбида кальция (9836).

28 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2116 О мерах по улучшению руководства куйбышевскими авиационными заводами. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 120-120об (11012).

28 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2116 О мерах по улучшению руководства куйбышевскими авиационными заводами

В целях усиления руководства куйбышевскими авиационными заводами, Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Возложить на первого заместителя наркома авиационной промышленности тов.Дементьева непосредственную ответственность за работу всех куйбышевских авиационных заводов, подчинив ему ныне существующее в г.Куйбышеве Управление куйбышевскими авиационными эаводами и обяэав его находиться в Куйбышеве не менее 10 дней в месяц.

2. Обязать тов.Дементьева при разрешении вопросов по куйбышевским авиационным заводам всемерно использовать аппарат главных управлений НКАП.

3. Установить, что куйбышевские заводы остаются подотчетными соответствующим главным управлениям, а главные управления ответственными за работу куйбышевских" заводов.

4. Возложить на управление куйбышевскими авиационными заводами выполнение следующих задач:

контроль и обеспечение выполнения заводами производственной программы;

выявление и полное использование мощностей заводов, осуществление межзаводской и внешней кооперации, контроль за соблюдением технологической дисциплины и обеспечение качества выпускаемой продукции;

контроль за капитальным строительством, реализацией заводами фондов на материалы, сырье и создание дополнительных баз снабжения;

комплектование рабочей силой, подготовка кадров,контроль за производственной дисциплиной, социально-бытовое и санитарно- медицинское обслуживание рабочих.

5. Обязать Управление куйбышевскими авиационными заводами НКАП и т.Дементьева:

а) уже в августе месяце добиться коренного улучшения в деле полного использования оборудования на заводах №№ 1,18, 24 и 35;

б) организовать внутреннюю кооперацию между всеми куйбышевскими авиазаводами.

6. Обяэать Наркомавиапром т.Шахурина и т.Дементьева в 5-дневный срок укомплектовать аппарат управления квалифицированными работниками, командировав немедленно в г.Куйбышев 15 человек ответственных работников наркомата, в том числе: т.Фофонова-вам.главного инженера 3 главного управления,т.Крючкова- начальника группы мощностей НКАП, т.Карпова-быв.директора т.Беднякова-начальника отдела транспортного управления НКАП, т.Зорина-эам.начальника 1 главка.

7. Обязать тов.Дементьева к 20 августа с.г. доложить Государственному Комитету Обороны о принятых им мерах по улучшению работы куйбышевских авиационных заводов (10352).

Другие оборонные отрасли:

28 июля 1942 г. директор издал приказ о начале работы завода (Завод № 577 НКБ, п/я 5, ФГУП «Соликамский завод «Урал» Росбоеприпаса /г. Соликамск п/я 5 «Искра» (1943 г.)/ /618554  г. Соликамск-14 Пермской обл. тел. 30-007/); 8.08.1942 г. завод пущен в эксплуатацию, этот день стал днем рождения. К этому времени были построены здания нитрации, стабилизации, хранилище кислот, нитроузел, производства пороховой массы и трубчатых порохов. 6.12.1942 г. вышло постановление ГКО № 2583 об увеличении мощности завода по производству нитроглицериновых порохов. В начале 1943 г. сдан комплекс мастерских по производству коллоксилина. Проектная мощность на 1.01.1943 г.- 650 т пороха в месяц. 21.04.1943 г. вышло постановление ГКО № 3216 о мероприятиях по обеспечению строительства 2-й очереди завода. Приказом НКБ № 1054с от 15.11.1943 г. заводу предписано ввести в строй коллоксилиновое производство с выпуском в 11.1943 г. 200 т коллоксилина, для этого с других заводов НКБ на завод переведено 4 специалиста. К началу 1944 г. завод вышел на проектную мощность в 1100 т в месяц. За годы войны выпущено зарядов: 2655, 6 тыс. для М-13 «Катюша», 192,6 тыс. к 100-мм пушке, 11.871,5 тыс. к 82-мм миномету, 1592,4 тыс. для 120-мм миномета.

В 12.1942-11.1943 г. -в ведении ЗГУ НКБ. Имел обозначение «п/я 5» (1943 г.).

В составе завода цехи (1943 г.): основные: № 1 кислотный, № 2 минометных порохов, № 3 коллоксилиновый, № 4 пороховой, № 5 зарядный; вспомогательные: полигон, ЦЗЛ, ремонтно-механический № 7, электроцех, паросиловой, тарная мастерская.

После войны завод наращивал производственные мощности, освоено производство новых видов порохов и зарядов- к пушке 2А28, минометам 82БМ, 120ПМ, 160-мм и 240-мм минометам. В 1960-е-70-е  г. значительно увеличена номенклатура выпускаемых изделий, освоена более безопасная технология производства порохов; построены новые производства: зарядов для РСЗО «Град», крупнейшее в стране производство сферических порохов для стрелкового оружия; зарядов для катапультных кресел. В конце 1980-х  г. освоен выпуск зарядов для САУ «Мета». К 1992 г. завод стал одним из крупнейших в СССР: выпускал около 40% порохов и зарядов. В 1990- е  г. получило развитие производство гражданской продукции - резинотехнических изделий и лакокрасочной продукции.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

Площадь (1943 г.): производственная- 35645 м2; вспомогательная- 11058 м2.

Численность персонала (1.01.1945 г.)- 2978 чел.

Директор (09.1941-42 г.)- В.В. Мейпариани, (11.1942-04.1943 г.-)- С.С. Качалов. Начальник (-10.1943-44 г.-> С.С. Качалов. Директор (1946-48 г.)- В.Я. Кайда, (1948-59 г.)- Н.Н. Григорьев, (1959-60 г.)- А.Н. Соколов, (1960- 63 г.)- С.И. Гришин, (1963-68 Г.)- Л.Л. Гиндин, (1968-88 г.)-  Г.М. Даниличев, (1988-2005 г.-> А.И. Пашков.101

Гл. инженер (09.1941 г.-)- Н.П. Потапов, (04.1943 г.)- И.Д. Козловский, (10.1943 г.)- Артюшенко.

Гл. технологи: (1941 г.-)- И.А. Батайский, (1941 г.-)- Н.И. Икоников.

Начальники производства: № 3 (ВОВ)- Н.В. Россомагин; № 4 (ВОВ)- И.И. Шатохин, (ВОВ)- Ф.Я. Грищенко; № 5 (ВОВ)- О.П. Алещенко; нитроузла (ВОВ)- Н.А. Кравченко.

Начальники лабораторий: ЦЗЛ (ВОВ)- М. Г. Шарабрина.55'56

Производство: заряды для М-13, минометов 82-мм, 120-мм; порох ленточка, коллксилин (1943) (11982).

28 июля 1942 года директором завода № 529 был Аристов (9265).

28 июля 1942 г. Постановлением ГКО директору УЗТМ Б.Г. Музрукову было поручено организовать производство уже всего танка Т-34. Начиная с сентября 1942 г., на УЗТМ начался серийный выпуск средних танков. При освоении серийного производства танка Т-34 из-за расширения номенклатуры литых деталей, на УЗТМ возникла проблема по увеличению программы выпуска литых башен. Литейные цеха не могли уже обеспечить программу выпуска танков. В соответствии с решением директора завода конструктором И.Ф. Вахрушевым и технологом В.С. Ананьевым была разработана конструкция штампованной башни. Для ее изготовления были задействованы свободные мощности десятитысячетонного пресса. С октября 1942 г. по март 1944 г. на УЗТМ было изготовлено 2670 штампованных башен. Причем качество этих башен, изготовленных из брони толщиной 45 мм, не уступало качеству литых башен, имевших толщину 52 мм. По бронестойкости качество штампованных башен было даже несколько выше, чем литых (10703).

28 июля 1942 года постановлением ГОКО №2120 Уралмашзаводу поручили организовать производство уже всего танка Т-34. Танки "Уралмаш" выпускал недолго - до августа 1943 года. Затем это предприятие стало основным по выпуску САУ на базе Т-34 (3862).

28 июля 1942 г. распоряжением ГКО № 2120 к производству Т-34 бьши подключены Уральский завод тяжелого машиностроения («Уралмаш»), до того выпускавший лишь бро-некорпуса и башни танков Т-34 и КВ, а также был спешно переориентирован на выпуск Т-34 Омский завод № 174, завершавший пусконаладочные работы конвейера для выпуска Т-50. А поскольку оба эти предприятия не имели опыта выпуска средних танков (первый - вообще не имел опыта производства танков), то приказом по НКТП временно, вплоть до особого распоряжения, на выпуск танков Т-34 был ориентирован также Челябинский Кировский завод («Танкоград»). Все указанные предприятия должны были выдать первые Т-34 1 октября. В тех условиях это было единственно верное решение, позволившее не только сохранить высокий темп выпуска,' но и увеличить процентное содержание средних танков в бронетанковых войсках Советского Союза. УЗТМ был подключен к выпуску Т-34 еще 31 октября 1941 г., но до марта 1942 г. завод выдавал только раскрой броневых листов Т-34, который отправлялся заводам-изготовителям в Нижний Тагил, Сталинград и Горький. 21 марта 1942 г. завод получил от Наркомата полные чертежи корпусов и башен среднего танка и в апреле выдал первые комплектные бронекорпуса Т-34, которые поступили на УТЗ. В марте перестроенные литейные цеха завода начали осваивать литье башен танков Т-34 и КВ. Распоряжение ГКО № 2120 поставило завод в сложные условия. Он должен был, не снижая программы отгрузки корпусов и башен Т-34, выдавать до конца 1942 г. не менее 50 Т-34 ежемесячно. Был увеличен объем литья башен и для ЧКЗ, который также начал работы по освоению выпуска Т-34. Таким образом, программа выпуска башен на УЗТМ увеличилась более чем вдвое. Литейные цеха «Уралмаша» начали задыхаться, не справляясь с такой программой башенного производства. Стала сказываться нехватка «жидкой брони», формовочной земли. Попытки организовать на заводе производство сварных башен бьши отклонены, так как в условиях ручной сварки стоимость и время изготовления единицы продукции были чрезмерными.

28 июля 1942 г. Распоряжением ГКО № 2120 заводу Уралмаш поручено к 1.10.1942г. освоить выпуск танков Т-34. В 09.1942г. выпущены первые 5 Т-34. В конце 1943г. выпуск Т-34 прекращен в пользу СУ-85 и СУ-122. В соответствии с пост. ГКО № 2559 от 2.12.1942г. на заводе начат выпуск СУ-122. В соответствии с пост. ГКО № 3892 от 8.08.1943г. СУ-122 снята с производства и организован выпуск 85-мм САУ на базе танка Т-34 (11982).

28 июля 1942 года по инициативе НКТП было принято постановление ГКО № 2120, согласно которому следовало начать на УЗТМ производство Т-34. Для того, чтобы завод мог самостоятельно производить большую часть деталей танка, с ним был слит расположенный в Свердловске завод № 37, а производство лёгких танков на нём было прекращено. На УЗТМ были быстро проведены подготовительные работы: выделен предназначенный для сборки танков цех, изготовлено дополнительное оборудование и оснастка, построены узкоколейные пути с поворотными кругами для перевозки танков во время сборки. 20 сентября началась сборка первых Т-34. Но сразу же встали проблемы, связанные с неприспособленностью завода с точки зрения полного цикла производства танков. Рост числа крупных деталей, которые необходимо было изготавливать литьём, привел к тому, что литейные цеха не могли более обеспечивать производство. Достать новое оборудование было просто негде. Директор УЗТМ Б. Г. Музруков принял решение перейти от литья башни к её штамповке. Для этой цели был задействован уникальный пресс мощностью 10000 тонн. Хотя таким способом удалось выйти из сложного положения, но новый метод привёл к значительному росту затрат энергии и материалов, которые превышали расходы на литую башню более чем в двое (ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 44а. Д. 7522. Л. 51-52). 21 сентября были сданы военной приёмке первые пять танков. В ноябре уже был произведён 101 танк (12290).

28 июля 1942 года вышло постановление ГКО №2120 «Об организации производства танков Т-34 на Уралмашзаводе и заводе №37 Наркомтанкопрома». Завод №37 стал частью УЗТМ, в составе которого его переименовали в завод №50. Разработка легких танков и самоходных установок на предприятии оказалась свернута. 29 сентября реорганизованный завод сдал первые танки Т-34 – в Свердловске стала производиться база для создания средних САУ.

Затягивание работ по разработке средних самоходных установок, разумеется, не осталось незамеченным. Дело постепенно стало выходить за рамки ГАУ и НКВ, то есть структур, которые являлись заказчиками и «операторами» самоходной артиллерии. Согласно первоначальным планам, завод №8 должен был представить свой проект еще 25 июня 1942 года, затем эту дату сдвинули на 10 августа. В реальности проекты ЗИК-10 и ЗИК-11 рассмотрели только 8 сентября.

Пробуксовка программы самоходной артиллерии привело к тому, что к этому вопросу подключился заместитель Накрома обороны генерал-полковник артиллерии Н.Н. Воронов. В начале октября началась бурная переписка между НКО и ГАУ, о происходящем Воронов доложил Сталину (17679).

28 июля 1942 года вышло постановление ГКО №2120 «Об организации производства танков Т-34 на Уралмашзаводе и заводе № 37 Наркомтанкопрома». Согласно этому документу, завод № 37 входил в состав Уральского завода тяжёлого машиностроения (УЗТМ), а выпуск лёгких танков на его мощностях прекращался. Это означало, что и работы по лёгким САУ в Свердловске также останавливались. Наработки по СУ-31 и СУ-32 были переданы на завод № 38 в Киров, где Гинзбург стал работать в тесном сотрудничестве с заводским КБ под руководством М. Н. Щукина (17660).

28 июля 1942 года постановлением ГКО № 2120 Челябинский Кировский завод, выпускавший тяжелые танки КВ, параллельно с этим подключался к производству танков Т-34. Такое решение было принято в связи с угрозой прорыва немецких войск к Сталинграду и возможной эвакуацией СТЗ, являвшегося на тот момент вторым по массовости выпуска (после завода №183) предприятием, изготавливавшим тридцатьчетверки. В отличие от других заводов, таких как «Красное Сормово» и Уралмаш, для челябинцев это задание было более легким к выполнению, так как опыт выпуска танков (хотя и тяжелых) уже имелся.

Для сборки Т-34 на ЧКЗ решили использовать конвейер сборки гусеничных тракторов «Сталинец-65». Для организации производства тридцатьчетверок в срочном порядке пришлось спроектировать и изготовить более 5000 различных кондукторов и приспособлений, более 500 штампов, а аткже разработать технологию для выпуска более чем 2000 деталей и узлов. Однако имевшийся опыт танкостроения оказался весьма кстати, и уже 22 августа на Ч КЗ собрали первую тридцатьчетверку, а до конца месяца сдали еще 29. В дальнейшем выпуск машин стал нарастать - в сентябре сдали 220 Т-34, в октябре 300, в ноябре 230, а всего за 1942 год Челябинский Кировский завод передал Красной Армии 1055 Т-34. К этому времени на выпуске тридцатьчетверок было задействовано до 75% оборудования ЧКЗ, а на остальном собирали тяжелые КВ-1С.

В ходе выпуска танков Т-34 ЧКЗ вносил в их конструкцию большое количество изменений. Так, с 25 ноября 1942 года ввели новые гусеницы с унифицированными траками и ведущие колеса с роликами, с 28 ноября - штампованные диски опорных катков, с 19 декабря - установка плоских половинчатых траков, с 29 декабря - штампованное ведущее колесо штампованные диски с напрессованным бандажом), с 30 декабря - новые смотровые приборы в башне (стекло «триплекс» установлено сверху в гнезде, смотровая щель закрыта бронезаслонкой).

В 1943 году ЧКЗ передали военной приемке 3593 тридцатьчетверки. при этом их выпуск из месяца «месяц нарастал с 220 в январе, 315 в июле 315 и до 360 в декабре. Причем помимо увеличения производства ЧКЗ проделал большую работу как по улучшению качества танков, так и по конструктивной доработке их основных узлов. При этом в первом квартале 1943 года завод испытывал большие проблемы из-за отсутствия топлива, металла, а также отставания заготовительных цехов.

Что касается дефектов танков, то при проведении сдаточных пробегов больше всего недостатков выявлялось в коробке перемены передач (35%), двигателе (17%) и главном фрикционе (15%). Кроме того, начиная со 2-го квартала наблюдалось отслоение резиновых грузошин опорных катков. Выяснилось, что это происходит по вине завода № 735, поставлявшего резину, и после принятия последним мер этот недостаток устранили.

Кроме того, за 1943 год ЧКЗ внес ряд изменений в конструкцию коробки передач, бортовых передач и ходовой части, что позволило повысить надежность их работы.

В первом квартале 1944 года ЧКЗ сдал военпредам 445 Т-34 и еше одну машину в апреле, посте чего выпуск Т-34 завершили. Дело в том, что еще 12 марта 1944 года появилось постановление ГКО № 5378. в соответствии с которым производство танков Т-34 на Челябинском Кировском заводе прекращалось с целью увеличения изготовления танков ИС-2. Поэтому после израсходования имеющегося задела все работы по Т-34 свернули. Всего за период с августа 1942-го по апрель 1944 года Челябинский Кировский завод изготовил 5094 танка Т-34-76 (12217).

С 28 июля по 26 августа 1942 года два образца KB-1С прошли государственные испытания на опытном заводе № 100. По сравнению с танком КВ-1 на KB-1С была уменьшена до 60 мм толщина броневых листов, изменена форма кормы корпуса, установлена башня новой конструкции с командирской башенкой кругового обзора, новые смотровые приборы. Существенные изменения внесли конструкторы и в силовую передачу танка КВ-1С, установив новый главный фрикцион, восьмискоростную коробку перемены передач с силуминовым картером (восемь скоростей вперед и две назад). Кроме того, на танке смонтировали радиаторы и вентилятор другой конструкции, изменили расположение аккумуляторов. В ходовой части применили облегченные опорные катки, ленивец и облегченные гусеницы уменьшенной ширины. В результате всех этих изменений масса КВ-1С снизилась до 42,3 т, возросла скорость (до 43,3 км/ч по шоссе), улучшилась маневренность и надежность танка.

28 июля 1942 года постановлением ГКО № 542 сс заводу № 222 приказывалось улучшить конструкцию огнемета (12217).

С 28 июля по 26 августа 1942 г. два опытных образца танка KB-1С проходили государственные испытания. Ввиду их убедительных результатов, новый тяжелый танк 20 августа (еще до окончания испытаний) был принят на вооружение. Своевременность этого решения и последующего быстрого освоения серийного производства танков KB-1С подтвердила история. Уже в ноябре 1942 г. в контрнаступлении под Сталинградом танки KB-1С сыграли заметную роль. В знаменитой Курской битве лета 1943 г. сотни этих танков, состоявших на оснащении 5-й гвардейской танковой армии, при передислокации в район Курской дуги прошли своим ходом 400 км без единой поломки и с марша вступили в бой под Про хоровкой (11897).

С 28 июля по 26 августа 1942 два танка КВ- 1С прошли государственные испытания, еще до окончания которых - 20 августа - новый танк был принят на вооружение Красной Армии. Он в самом деле оправдывал свое название, ибо его масса снизилась до 42,3 тонны, а максимальная скорость возросла до 43 км/ч по шоссе. Однако это было достигнуто за счет снижения броневой защиты танка, и если летом-осенью такое решение еще могло быть оправданным, то к лету 1942 г. ситуация изменилась. Теперь в вермахт начали поступать новые 75-мм противотанковые пушки Рак 40, танки Т Ш и Т 1У стали вооружаться длинноствольными 50- и 75-мм орудиями. Повсеместно вводились кумулятивные и подкалиберные боеприпасы. Все это привело к тому, что танк КВ утратил часть своих боевых качеств и в целом сравнялся с Т-34 (10782).

В период с 28 июля по 26 августа 1942 года КВ-1С (опытный) прошел Государственные испытания на Опытном заводе № 100. По результатам испытаний с учетом устранения выявленных дефектов, танк был принят на вооружение РККА. Второй изготовленный образец являлся предсерийным вариантом танка КВ-1С. В период с 13 августа по 20 октября 1943 г. он прошел длительные заводские испытания. Первый опытный образец танка КВ-1С был разработан на базе танка КВ-1 обр. 1941 г. и отличался от него уменьшенной толщиной бортовых листов корпуса и днища, а также размещением членов экипажа в башне. От предсерийного образца и серийного танка КВ-1 С он отличался отсутствием поручней для танкового десанта на корпусе и башне машины и установкой защитного козырька над смотровым люком механика-водителя. Танк, имевший классическую схему общей компоновки, был вооружен 76,2-мм танковой пушкой ЗИС-5 обр. 1941 г. и четырьмя 7,62-мм пулеметами ДТ, один из которых был спарен с пушкой. Пушка и спаренный пулемет устанавливались в маске и имели общие приборы и механизмы наводки и стрельбы (10703).

28 июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 93 лист 69 – 66

Сов. секретно.

ПРИКАЗ ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 551сс

г. Москва

"28" июля 1942 г.

В исполнение Постановления ГОКО от 24 июля за № 2086сс "О плане капитального ремонта танков, тракторов и автомобилей для Красной Армии на III квартал 1942 г.", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на III квартал 1942 года следующий план капитального ремонта танков, танковых двигателей и тракторов на заводах Наркомтанкопрома для ГАБТУ Красной Армии (в штуках):

2. Директорам заводов Наркомтанкопрома произвести в III квартале капитальный ремонт машин для ГАБТУ КА в следующих количествах по заводам:

а) Кировского завода т. МАХОНИНУ:

б) Сталинградского тракторного завода т. ЗАДОРОЖНОМУ:

в) Завода № 112 т. РУБИНЧИКУ:

в) Филиала завода № 37 т. ЗЕЛИКСОНУ:

д) Филиала завода № 76 (КИМ) т. ТУМАНЯНУ:

е) Завода № 200 т. СОЧИВКО:

3. Директору завода "КИМ" т. ТУМАНЯН производить ремонт танковых двигателей для Канашского вагоноремонтного завода НКПС в счет плана ремонта двигателей В-2, утвержденного заводу "КИМ" на III квартал 1942 г.

4. Директорам заводов перечисленных в п. 2, а также начальнику III отдела НКТП т. ВАСИНУ в соответствии с упомянутым выше постановлением ГОКО учесть, что в случаях отсутствия ремонтного фонда по танкам и танковым двигателям или поступления его на заводы в недостаточном количестве, за план ремонта танков и двигателей по каждому заводу в отдельности принимается фактическое поступление их до 15 числа текущего месяца, включая остаток ремонтного фонда от прошлых месяцев, но не больше утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

5. Отменить приказ Наркомтанкопрома № 483сс от 27.VI об освобождении завода № 200 от ремонта танков "КВ". Начальнику 3 Главного Управления НКТП т. ХАБАХПАШЕВУ и директору завода № 200 т. СОЧИВКО обеспечить выполнение заводом № 200 заданного на III квартал плана по ремонту танков "КВ" и до 1 октября произвести необходимые работы по наращению мощностей для ремонта 25 танков "КВ" ежемесячно.

6. Директорам и главным инженерам заводов НКТП СТЗ – т.т. ЗАДОРОЖНОМУ и ДЕМЬЯНОВИЧУ; № 112 – т.т. РУБИНЧИКУ и РОЗЕНФЕЛЬДТ; филиала завода № 76 (КИМ) – т.т. ТУМАНЯН и СМИРНОВУ; филиала завода № 37 – т.т. ЗЕЛИКСОНУ и КОЗЫРЕВУ под их личную ответственность закончить в течение июля и августа 1942 года все работы по наращению мощностей для ремонта танков и моторов до объемов, установленных приказами НКТП № 112с от 11.I.42 г. и № 387с от 7.V.42 г.

7. Начальнику отдела труда и зарплаты НКТП т. ПРОМЫСЛОВУ в пятидневный срок разослать ля руководства на заводы, перечисленные в пункте 2 настоящего приказа, систему премирования за скоростной и высококачественный ремонт машин, утвержденную постановлением ГОКО от 3 мая 1942 года № ГОКО-1689сс, с отнесением расхода по выплате премий за счет начисления на стоимость ремонта.

8. Заместителю Народного Комиссара Танковой Промышленности тов. МОСИНУ и Директору филиала завода № 76 (КИМ) тов. ТУМАНЯНУ организовать на заводе (КИМ) Отдел рабочего снабжения.

9. Директору Кировского завода т. МАХОНИНУ и директору завода № 76 т. КОЧЕТКОВУ поставить за счет фондов ГАБТУ КА заводам промышленности и рембазам НКО в III квартале 1942 года дизели В-2 согласно приложению № 1 для замены неподдающихся восстановлению двигателей на танках, подлежащих капитальному ремонту.

10. Директорам заводов Кировского – т. МАХОНИНУ; СТЗ – т. ЗАДОРОЖНОМУ; № 183 – т. МАКСАРЕВУ; № 76 – т. КОЧЕТКОВУ; № 174 – т. КАЦНЕЛЬСОНУ; № 37 – т. ФРЕЗЕРОВУ; ЗЭМ – т. МОРОЗУ поставить в III квартале 1942 года заводам промышленности равными партиями по месяцам для ремонтов танков – запасные части согласно приложениям №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 в счет плана производства запчастей на III квартал 1942 года, установленного приказом № 520сс от 13.VII-с.г.

11. Директору СТЗ т. ЗАДОРОЖНОМУ и директору завода № 112 т. РУБИНЧИКУ использовать для ремонта танков на своих заводах запчасти танка Т-34, предназначенные по приказу НКТП № 520сс от 13.VII-с.г. ремзаводам промышленности.

12. Директору Кировского завода т. МАХОНИНУ и директору СТЗ т. ЗАДОРОЖНОМУ поставить в III квартале 1942 года заводам промышленности равными партиями по месяцам запасные части для ремонта тракторов согласно приложениям №№ 13, 14, 15 и 16 в счет фондов НКО.

13. Директорам заводов – Кировского т. МАХОНИНУ; № 112 – т. РУБИНЧИКУ и Уралмашзавода – т. МУЗРУКОВУ, за счет производства поставить в III квартале 1942 года 1,5 тонны сормайта следующим Наркоматам, производящим капитальный ремонт автомашин для Красной Армии: НКАТ РСФСР – 1,0 тонну, в том числе с завода № 112 – 0,7 тонн, с Уралмашзавода – 0,3 тонны; НКАТ Грузинской ССР – 0,1 тонны, поставщик Кировский завод и Мосгорисполкому – 0,4 тонны, поставщик Уралмашзавод.

14. Начальнику Главснаба НКТП т. РОЗИНУ:

а) в суточный срок распределить по заводам НКТП, производящим ремонт танков, танковых моторов и тракторов соответственно установленному плану ремонта и заявкам, горюче смазочные материалы, электрооборудование и приборы, выделяемые на III квартал ха счет фондов НКО, согласно приложениям №№ 17, 18, 19, 20, 21 и 22;

б) обеспечить помощь и контроль за своевременной и полной реализацией выделенных материалов.

15. Зам. Начальника 1 отдела т. ДАВТЯН и директору филиала завода № 37 тов. ЗЕЛИКСОН обеспечить реализацию фондов на моторы "ГАЗ-202" и запасные части, выделенных за счет лимитов НКО, согласно приложению № 23.

16. Директорам заводов НКТП, Начальнику Главснаба т. РОЗИНУ, Начальнику 3 Главного Управления т. ХАБАХПАШЕВУ и начальникам 1-го, 3-го, Транспортного и Механо-Энергетического отделов НКТП учесть, что тем же постановлением ГОКО за № 2086сс от 24 июля:

а) установлено, что отоваривание фондов и поставка материалов, топлива и запасных частей, выделенных для ремонта танков, тракторов и автомашин, производится наравне с поставками танковой и авиационной промышленности.

б) НКПС обязан обеспечить по заявкам Наркоматов своевременную перевозку оперативными транспортами танков, тракторов и автомашин, требующих ремонта и отремонтированных, а также материалов и запасных частей для ремонта машин.

в) НКЭП обязан обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией предприятий, производящих капитальный ремонт танков, тракторов и автомашин для Красной Армии.

г) ГАБТУ КА разрешено по договоренности с НКТП и НКСМ передавать танковым заводам годные корпуса, с которых сняты все агрегаты в результате их разрушения, для использования этих корпусов на сборке новых танков.

17. Директорам заводов НКТП Кировского – т. МАХОНИНУ, СТЗ – т. ЗАДОРОЖНОМУ, № 112 – т. РУБИНЧИКУ, № 200 – т. СОЧИВКО каждую пятидневку сообщать в 1-й отдел НКТП, через диспетчерскую службу, сводки выпуска из ремонта танков, дизельмоторов и тракторов.

18. И.О. Начальника сектора запасных частей и ремонта т. ЛУКЬЯНОВУ подготавливать для представления в Совнарком СССР, Госплан СССР и Наркомат Госконтроля СССР каждые 10 дней сводки выпуска из ремонта машин по всем заводам НКТП.

19. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на И.О. Начальника сектора запасных частей и ремонта 1-го отдела т. ЛУКЬЯНОВА.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись П. ЗЕРНОВ (21228).

28 июля 1942 года вышел приказ № 525с НКБ

В соответствии с распоряжением СНК № 13211-рс от 18 июля 1942 года:

Выделить филиал завода № 58 в самостоятельный завод с присвоением ему № 738, подчинив его руководству 6-го Главного управления (5905, 199).

28 июля 1942 года вышел приказ Наркомата среднего машиностроения о передаче с Горьковского автозавода 1400 броневого листа, оставшегося от производства танков Т-60, для использования его на бронедетали к бронепоездам (15218).

28 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2115 О вооружении судов Рейдтанкера Наркомморфлота и волжских судов Наркомречфлота. (7047, 119).

28 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2117 О частичном изменении постановлений ГОКО № 1961сс от 4 июля и № 2012сс от 11 июля 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 121 (11012).

28 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2118 Об отгрузке агрегатов, узлов и деталей танка КВ заводу № 371 (г. Ленинград). РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 122, 123 (11012).

28 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2120 Об организации производства танков Т-34 на Уралмашзаводе и заводе № 37 Наркомтанкопрома. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 125-129, 130-134 (11012).

28 июля 1942 г. О мобилизации рабочих на строительство прядильно-ткацкого комбината Наркомтекстиля СССР в г. Канске

Решение № 978 исполкома Красноярского исполкома крайсовета

г. Красноярск 28 июля 1942 г.

В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР № 1252 от 24/VII-[19]42 г. исполком крайсовета решил:

Обязать Канский горсовет:

1. До 8 августа с/г. мобилизовать из числа неработающего трудоспособного населения на строительство прядильно-ткацкого комбината Наркомтекстиля СССР, осуществляемого Главвоенпромстроем, 200 человек.

2. О ходе мобилизации сообщать телеграфно раз в пятидневку нарастающим итогом и не позднее 8-го августа сообщить о выполнении настоящего решения.

В число мобилизованных засчитывать количество рабочих, принятых строительством в индивидуальном порядке, начиная с 24-го июля 1942 года.

Зам[еститель] председателя исполкома крайсовета подпись К. Левина

Секретарь исполкома крайсовета подпись Е. Нифантьев

ГАКК. Ф.Р-1386. Оп.1. Д.844. Л.135. Подлинник. Машинопись (11800).

28 июля 1942 г. руководство ВМФ утвердило обширный перечень изменений технического проекта сторожевика типа Ястреб, в котором помимо усиления зенитного вооружения и прочности оконечностей предусматривалась установка гидроакустической станции "Тамир", бомбометов, размагничивающего устройства и даже изменение формы кормы — с транцевой на крейсерскую (3898).

Армия:

28 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 28 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа, а также в районе Цымлянская.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Воронежа продолжались бои. Наши войска наносили удары немецко-фашистским войскам и несколько улучшили свои позиции. Переправившиеся на западный берег Дона части вели упорные бои с противником. На другом участке гитлеровцы атаковали населённый пункт, захваченный накануне нашими войсками. Потеряв на подступах к селу несколько сот солдат и офицеров, а также 3 танка,немцы вынуждены были отступить. Успешно истребляют врага советские артиллеристы. Один наш артиллерийский дивизион в течение суток уничтожил 4 тяжёлых немецкихтанка, подавил огонь 3 артиллерийских и 2 миномётных батарей и взорвал склад боеприпасов противника.

В излучине Дона наши войска отражают многочисленные атаки танков и мотопехоты противника. Одна наша часть в течение дня уничтожила 25 немецких танков и до 700 немецких солдат и офицеров.

Советская авиация неоднократно бомбила боевые порядки гитлеровцев. Уничтожено и повреждено 27 танков, 78 автомашин с войсками и грузом, более 100 повозок и несколько полевых и зенитных орудий. Рассеяно и частью уничтожено до двух рот пехоты и не менее эскадрона кавалерии противника. Наши бомбардировщики атаковали аэродромы противника и уничтожили на земле 22 и повредили 15 немецких самолётов. В воздушном бою советские истребители сбили 3 немецких «Мессершмитта-109».

На Калининском фронте происходили бои местного значения. На одном участке противник пытался овладеть нашим оборонительным рубежом и бросил в атаку до двух полков пехоты и 40 танков. Немцам удалось вначале потеснить передовое охранение и прорваться к переднему краю нашей обороны. Однако здесь гитлеровцы были встречены мощным артиллерийским огнём. Они понесли большие потери и были вынуждены залечь. В это время наши части перешли в контратаку, опрокинули противника и отбросили его на исходные позиции.

Партизанский отряд под командованием тов. Е., действующий в Орловскойобласти, за три недели уничтожил до 100 оккупантов, подорвал 2 броневика, 5 грузовых и одну легковую автомашину. Кроме того, партизаны подбили два немецких самолёта и пустили под откос 4 железнодорожных эшелона противника.

У немецкого солдата Генриха Ройшеля найдено письмо от жены из Хемница. В письме говорится: «Не знаю, как долго ещё продлится война, но уже сейчас на каждом шагу видишь людей, которые еле волокут ноги. Многих наших знакомых ты бы сейчас ни за что не узнал. Между тем опять поговаривают о новом сокращении норм снабжения. Что же тогда будет с нами?»

Норвежские патриоты разрушают укрепления, возведённые немецкими захватчиками на побережье Норвегии. Гитлеровцы согнали 500 норвежцев на строительство аэродрома близ Листер Фьорка. Отважные патриоты сожгли ангары, перебили охрану и, захватив оружие, ушли в горы.

Партизаны Югославии ведут героическую борьбу с немецкими и итальянскими захватчиками. Смелыми налётами патриоты истребляют оккупантов, захватывают у них оружие и боеприпасы. У города Б. партизаны напали на итальянскую колонну и истребили 32 солдата и одного офицера. В бою с партизанами у деревни К. итальянцы потеряли убитыми и ранеными 160 солдат и офицеров. 50 итальянских солдат захвачены партизанами в плен. Захвачено также у противника 12 пулемётов, 2 миномёта, 85 винтовок и много боеприпасов.

Нефтепромысел треста «Бугуруслан-нефть», получивший переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, выполняет суточные задания по добыче нефти в июле месяце на 119 процентов.» (14966).

28 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 28 июля наши войска вели ожесточённые бои в районе Воронежа, а также в районах Цымлянская, Батайск.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Финском заливе потоплено три транспорта противника общим водоизмещением в 19.000 тонн.

За 27 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 60 немецких танков, 5 бронемашин, 200 автомашин с войсками и грузами, 10 автоцистерн с горючим, 30 повозок с боеприпасами, взорвано 3 склада боеприпасов и 2 склада горючего, подавлен огонь 10 батарей полевой и зенитной артиллерии, рассеяно и частью уничтожено до полка пехоты противника.

На участке южнее Воронежа одна наша часть ворвалась в расположение противникаи ведёт ожесточённый бой внутри укрепленного немцами района. На соседнем участке наши бойцы продвинулись вперёд и выбивают гитлеровцев из нескольких населённых пунктов. Противник потерял в этих боях убитыми свыше 1.000 солдат и офицеров. Западнее Воронежа немцы предприняли танковую атаку. Встреченные огнём нашей артиллерии, они понесли большие потери и отошли на прежние позиции.

В районе Цымлянской наши войска вели бои с противником. В одном месте немцам удалось переправиться на южный берег Дона. Наши части непрерывными контратаками стремятся отбросить противника. Советские танкисты ворвались в расположение немецких войск и уничтожили 5 танков, 18 орудий, сожгли 10 автомашин с боеприпасами и уничтожили свыше 200 гитлеровцев.

В районе Батайска происходят ожесточённые бои. Наши части отбили четыре атаки гитлеровцев, следовавшие одна за другой. Противнику нанесены большие потери. Огнём артиллерии уничтожено 17 немецких танков и свыше батальона пехоты противника.

На одном из участков Брянского фронта наши части в течение двух дней вели бои, в которых с той и другой стороны участвовало большое количество танков. Гвардейцы-танкисты во взаимодействии с другими родами войск нанесли большой урон действующей здесь немецкой танковой дивизии. Подбито и уничтожено более 100 немецких танков. Гитлеровцы оставили один укрепленный населённый пункт. За два дня боёв на этом участке нашими бойцами захвачены 12 немецких танков, 28 орудий, 48 пулемётов, 2 радиостанции, 7.000 снарядов и другие трофеи. Взяты пленные.

Немецкое командование перебрасывает с Запада на советско-германский фронт не только пехотные дивизии и мотомехчасти, но и авиацию. Недавно были переброшены 55 бомбардировочная эскадра, 3 и 53 истребительные эскадры и другие военно-воздушные части.

Пленный пилот 55 бомбардировочной эскадры унтер-офицер Фриц Клейн рассказал: «Наша эскадра до последнего времени базировалась во Франции. Последнее время мы почти прекратили боевые полёты. В июле предполагалось провести большие манёвры с участием войск, расположенных во Франции, Бельгии и Голландии. Но неожиданно наша и некоторые другие эскадры получили приказ вылететь на русский фронт». Пленный лётчик 53 истребительной эскадры унтер-офицер Карл Корк показал: «На некоторых аэродромах на Западе не осталось ни одной боевой машины. В ряде случаев ранее действовавшие военные аэродромы превращены в ложные аэродромы с макетами вместо боевых самолётов. В течение одного месяца наша группа перебазировалась не менее пяти раз. Лётчики по этому поводу острили и называли нашу группу кочующей. Нам говорили, что это делается для того, чтобы ввести в заблуждение противника и дезориентировать его. Но в конце концов многие кочевые группы, в том числе и наша, оказались в России. Сюда же переброшена с Запада и 3 истребительная эскадра «Удет».

Немецко-фашистские захватчики разграбили и сожгли дотла 47 деревень Андреевского района, Смоленской области. Гитлеровские мерзавцы замучили и расстреляли несколько сот мирных жителей этих деревень.

На авиационном заводе в городе Винер-Нейштадт (Австрия) произошёл взрыв. На заводе синтетического бензина в предместьях Вены возник большой пожар. Огнём уничтожено несколько цехов и склады с горючим. Немецкие власти с беспокойством отмечают резкое увеличение числа диверсий и актов саботажа на предприятиях Австрии.

Завод, где директором тов. Киселевский, досрочно выполняет все заказы фронта. Вчера коллектив завода выполнил июльскую программу. В течение месяца завод выпускал продукцию строго по графику.» (14966).

28 июля в 1942 году в СССР немцы овладевают Ростовом-на-Дону. Танковые и моторизированные войска противника вышли в Задонские, Сальские и Краснодарские степи, создали угрозу прорыва в глубь Кавказа (14966).

28 июля 1942 вышли указания штаба ВВС КА № 3324'72, в которых отмечалось: "...основным недочетом продолжает оставаться отсутствие длительного воздействия на противника, неконкретность задач, а также неумение вести воздушный бой. Максимальное поражение целей и действительное моральное подавление живой силы противника должно достигаться не залповым бомбометанием с одного захода, а длительным (в течение 15-30 минут) пребыванием...штурмовиков над целью с применением многократных заходов на бомбометание, завершаемых атаками войск противника пушечно-пулеметным огнем... Задачи авиационным частям на действия по войскам должны быть совершенно конкретны с указанием определенных, заметных с воздуха целей. Следует исключить использование бомбардировщиков и штурмовиков в целях "обработки районов", "прочесывании" и тому подобных задач..." (8687).

28 июля 1942 в СССР издан приказ 227, запрещавший под угрозой расстрела любое отступление, вводивший штрафбаты и заградотряды (4962).

28 июля 1942 вышел знаменитый приказ N 227 "Ни шагу назад" (337,56) и образовали на основе Южного и Северо-Кавказского фронтов один Северо-Кавказский под командованием С.М.Б. (512,213).

Якобы И.В.С. после доклада Н.М.Шверника, что Сталинград в опасности подумав сказал "Ничего не будем эвакуировать. Мы должны сказать армии и народу, что отступать дальше некуда. Надо защищать Сталинград" (339,30).

28 июля 1942 г. вышел ПРИКАЗ № 227 НКО О МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДКА В КРАСНОЙ АРМИИ И ЗАПРЕЩЕНИИ САМОВОЛЬНОГО ОТХОДА С БОЕВЫХ ПОЗИЦИЙ

Без публикации

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старо-бельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором.

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток.

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам.

Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять*, что наши средства не безграничны. Территория Советского государства — это не пустыня, а люди— рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, — это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбаса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину.

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.

Из этого следует, что пора кончить отступление.

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.

Надо упорнб, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности.

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев — это значит обеспечить за нами победу.

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно, и наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов.

Чего же у нас не хватает?

Не хватает порядка и дисциалины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять нашу Родину.

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу.

Паникеры и трусы должны истребляться на месте.

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование — ни шагу назад без приказа высшего командования.

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо, как с предателями Родины.

Таков призыв нашей Родины.

Выполнить этот призыв — значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага.

После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на еще более опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникеров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская цель — покорить чужую страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого поражение.

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу?

Я думаю, что следует.

Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает:

1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтов:

а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток, что от такого отступления не будет якобы вреда;

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций, без приказа командования фронта;

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) штрафных батальона (по 800 человек),* куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины.

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии, и направлять их в военный совет фронта для предания военному суду;

б) сформировать в пределах армии 3 — 5 хорошо вооруженных заградительных отряда (до 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной;

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступле-ния перед Родиной.

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий:

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и медали и направлять их в военные советы фронта* для предания военному суду;

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах.

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН (9844).

28 июля 1942 немцы взяли Ростов-на-Дону и начали продвигаться на Кавказ (3907,236).

28 июля 1942 положение на Волге обсуждал Государственный комитет обороны. Было принято решение об установке зенитного вооружения на судах, работающих в Южном Поволжье. На корабли назначались помощники капитанов по военной части, в обязанности которых входило командование боевыми расчетами. Уже в следующие дни в Сталинградском порту закипела работа. На нескольких пароходах срочно приваривали броневые листы к рулевым рубкам, грузили 37-мм зенитные пушки и пулеметы, матросы затаскивали на борт ящики с боеприпасами. Но оружия везде не хватало, и поначалу смогли наскрести только на 16 судов. В то же время бакенщики получили приказ сократить число и замаскировать навигационные ограждения на реке. Из речного транспорта в срочном порядке были изъяты 16 пассажирских и семь буксирных катеров для переоборудования в тральщики (11774).

28 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2114 О сформировании 7-8 стрелковых дивизий в Северо-Кавказском военном округе. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 118 (11012).

Жизнь и внутренняя политика:

28 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2119 О свертывании коечной госпитальной сети Наркомздрава. (7047, 124).

July 28, 1942: The effect of the fall of Rostov spreads panic and terror in the Soviet Union, promting harsh counter-measures by the Soviet High Command (3819).

28 июля 1942 эффект падения Ростова породил панику в СССР (3819).

28 июля 1942 нацисты расстреляли 10 тысяч евреев в Минске (4962).

За рубежом:

28 июля в 1942 году первый полет итальянского ударного самолета «SM.89» («ММ.533»). Его заводские испытания, проходившие на аэродроме «Vergiate» проводил летчик-испытатель «Guglielmo Algarotti». В октябре прототип передали в исследовательский центр в «Guidonia» в Риме для проведения всесторонних тестов. Несмотря на отсутствие третьего мотора и возросшую полетную массу «SM.89» показал весьма неплохие характеристики (14966).

28–29 июля (ночь) 1942 256 британских бомбардировщиков атакуют Гамбург, Германия, при этом потеряно 30 самолетов, что явилось неприемлемо высоким уровнем потерь - 11,7% (20793).

28 июля 1942 японская императорская ставка издала приказ о начале общего наступления на Новой Гвинее (3186).

Авиапромышленность:

29 июля 1942 г. в письме № 946 на имя А.И. Шахурина и П.Ф. Жигарева С.В. Ильюшин писал, что «такая установка, состоящая из 2-х неподвижных закрепленных пулеметов, стреляющих назад, нами разработана. Стрельба назад по противнику производится простейшим зеркальным прицелом, основанным на принципе двойного отражения. Представляя при сем чертежи этой установки, прошу Вас и тов. Жигарева их утвердить и дать указание о срочном изготовлении этих установок в количестве 50-и штук для испытания на фронте в боевых условиях с тем, чтобы в случае достаточно хорошей их эффективности, запустить их на все самолеты» (10695).

Другие оборонные отрасли:

29 июля в 1942 году поселку Каслинский, основанному в 1747 г. при строительстве чугуноплавильного и железоделательного завода на озере Большое Касли, присвоен статус города Касли (ныне — административный центр Челябинской области; один из старейших городов Южного Урала). Широко известен благодаря прославленному каслинскому литью (14967).

29 июля 1942 года вышел приказ № 530с НКБ

Присвоить принятому в состав НКБ Электромеханическому заводу “КЭС” НККХ РСФСР № 737 и подчинить 5 Главному управлению (5905, 230).

29 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2121 О вывозе электротехнического оборудования со Сталинградской эвакобазы Hаркомэлектростанций. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 135 (11012).

29 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2125 Об обеспечении заготовки и поставки дров заводам Наркомвооружения № 71, 74 и 367 [Ижевск]. (7047, 140-143).

29 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2126 О строительстве железнодорожной ветви Джезказган - Джездинский марганцевый рудник. (7047, 144-147).

29 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2127 Об усилении пропускной способности Ашхабадской, Ташкентской, Оренбургской и Туркестано-Сибирской ж.д. (7047, 148).

29 июля 1942 закладка на стапеле Балтийского завода носовой оконечности для эсминца "Сторожевой" (10671).

Армия:

29 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 29 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа, а также в районах Цымлянская, Батайск.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Воронежа продолжались бои, в ходе которых немецко-фашистские войска несут большие потери. Одно наше пехотное соединение за десять дней уничтожило 10.800 немецких солдат и офицеров, 158 танков, 28 самолётов и 88 автомашин. Захвачены 24 орудия, 90 пулемётов, 14 миномётов, много снарядов и другие трофеи.

Наши бойцы проявляют находчивость и смекалку в борьбе против гитлеровцев. Красноармеец-разведчик тов. Кочкин обнаружил линию связи противника и, следуя по ней ползком, добрался до штабной палатки немцев. Отважный боец метнул в палатку несколько ручных гранат и уничтожил 10 офицеров. Старший сержант Костюченко подобрался к немецкой кухне и несколькими очередями из автомата истребил 30 солдат и одного немецкого офицера.

В районе Дымлянской наши войска вели оборонительные бои. Советская бомбардировочная и штурмовая авиация наносила массированные удары по танкам и мотомехчастям противника. За один день наши лётчики уничтожили 36 немецких танков и 106 автомашин с пехотой и военными грузами. В воздушных боях сбито 13 немецких самолётов.

В районе Батайска продолжались ожесточённые бои. Наши бойцы оказывают упорное сопротивление наступающим войскам противника. В течение вчерашнего дня на одном участке подбито 19 немецких танков и уничтожено 1.100 солдат и офицеров противника. Только после того, как немцы ввели в бой новые силы, наши части отошли на другой оборонительный рубеж.

На Брянском фронте наши части потеснили противника и улучшили свои позиции. Наши бойцы под командованием тов. Фокина овладели окраинами двух населённых пунктов и закрепились на достигнутом рубеже. На другом участке наши части продолжали вести активные бои. В результате этих боёв немцы потеряли убитыми и ранеными 1.200 солдат и офицеров. Артиллерийским и миномётным огнём подавлены 2 артиллерийские и 4 миномётные батареи, разрушено 10 ДЗОТов и рассеяно до батальона пехоты противника.

На одном из участков Калининского фронта пехота противника при поддержке танков и авиации атаковала наши позиции. Бой принял упорный характер. Отдельные населённые пункты переходили из рук в руки по нескольку раз. В двухдневных бояхна этом участке гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными до 2.000 солдат и офицеров, 2 самолёта, 4 танка, несколько орудий, 15 пулемётов и другое вооружение, захвачены пленные и трофеи.

Отряд киевских партизан под командованием тов. Е. совершил налёт на аэродром, где находились два немецких самолёта. Партизаны перебили охрану, сожгли самолёты и склад с бензином.

Партизанский отряд под командованием тов. В., действующий в одном из районов Орловской области, пустил под откос немецкий эшелон с боеприпасами. За неделю боевых действий партизаны истребили 106 оккупантов.

Пленный унтер-офицер 9 немецкой танковой дивизии. Иозеф Б. рассказал: «В мае дивизия получила значительное пополнение. Количество солдат в ротах было доведено до 120—140 человек. 33 танковый полк получил 50 старых отремонтированных танков и 50 новых с длинноствольными пушками новой конструкции. Кроме того, дивизии был придан танковый батальон из другой части. За две недели боёв дивизия потеряла свыше сотни танков. Людские потери также очень велики. Во втором батальоне 11 мотострелкового полка осталась всего лишь одна треть солдат. Примерно такое же положение в других частях и подразделениях. Наибольшие потери дивизия понесла от русской артиллерии и тяжёлых миномётов».

Немецко-фашистские захватчики сожгли дотла деревни Беленино, Холмянка,Зализно, Курчебово, Левково и посёлок Сафоново, Сафоновского района, Смоленской области. Фашистские бандиты расстреляли в этих деревнях многих женщин, детей и стариков.» (14967).

29 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 29 июля наши войска вели ожесточённые бои в районе Воронежа, а также в районах Цымлянская, Батайск и юго-западнее Клетская.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

За 28 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено более 70 немецких танков, 240 автомашин с войсками и грузами, 20 повозок с боеприпасами, 4 автоцистерны с горючим, взорваны склад боеприпасов и склад горючего, подавлен огонь 15 батарей полевой и зенитной артиллерии, рассеяно и частью уничтожено до двух рот пехоты противника.

В районе Воронежа в результате атаки, завершившейся рукопашной схваткой, наша часть заняла населённый пункт. На подступах и на улицах населённого пункта немцы оставили свыше 500 трупов. Захвачено 4 орудия, 16 пулемётов, 8 миномётов и много боеприпасов. В течение дня гитлеровцы трижды пытались вернуть оставленные позиции, но, потеряв дополнительно 2 танка и 150 человек убитыми, отступили.

В районе юго-западнее Клетской идут упорные бои. Советские войска сдерживают натиск немцев и сами наносят им удары. Наша пехотная часть, взаимодействуя станковым подразделением, разгромила прорвавшегося вперёд противника. В этом бою немцы потеряли до 1.500 солдат и офицеров, 19 танков, 45 автомашин и 60 мотоциклов. На другом участке наши танкисты и артиллеристы уничтожили 40 немецких танков.

В районе Цымлянской наши войска вели ожесточённые бои по уничтожению группировки противника, переправившейся через Дон. В бою около населённого пункта Б. нашими бойцами уничтожено 12 немецких танков, несколько орудий и пулемётов. Немцы потеряли только убитыми свыше 800 солдат и офицеров. Противник непрерывно подводит резервы и сразу же бросает их в бой.

В районе Батайска продолжались тяжёлые бои с наступающими немецко-фашистскими войсками. Обороняя один важный рубеж, пехотное соединение при поддержке танков и авиации в течение дня уничтожило до 2.000 немецких солдат и офицеров, 28 танков и 15 орудий. Политрук взвода разведки т. Нечаев организовал засаду на пути наступающей группы противника. Подпустив врага на близкое расстояние, бойцы открыли огонь. Немцы в беспорядке отошли, оставив на дороге около 100 убитых солдат и офицеров.

На Ленинградском фронте происходила артиллерийская перестрелка. За два дня огнём нашей артиллерии и действиями разведывательных групп истреблено свыше 400 немецких солдат и офицеров, уничтожено 4 орудия, 10 повозок с боеприпасами и продовольствием. Захвачены пленные. Группа красноармейцев подразделения т. Лобанова ворвалась в траншеи и блиндажи противника и в рукопашном бою уничтожила более 40 гитлеровцев. Захватив 3 пулемёта, миномёт и другие трофеи, бойцы вернулись в свою часть.

Отряд калининских партизан под командованием тов. М. заминировал участок железнодорожного пути. На минах подорвались три поезда противника, в том числе один воинский эшелон. По неполным данным, убито и ранено свыше 500 оккупантов.

Пленный солдат 6 роты 695 немецкого пехотного полка Вальтер Толлькюн рассказал: «Наш полк долгое время находился на побережье Ламанша, в 120 километрах от Лилля (Франция). В мае мы получили приказ выступить. Офицеры говорили, что едем в Югославию. Доехав до Варшавы, мы поняли, что нас везут на Восточный фронт. 11 июля мы впервые участвовали в бою. Русские танки и пехота окружили и разгромили роту. В живых нас осталось только 15 человек, и все сдались в плен».

Многие колхозы досрочно выполняют поставки государству хлеба, мяса и сырья. Сельскохозяйственная артель «Улан Хальмг», Юстинского улуса, Калмыцкой АССР, сдала государству 13.200 пудов пшеницы, ржи и ячменя. Колхозники артели «Сибирский партизан», Шарыповского района, Хакасской автономной области, перевыполнили план поставок мяса. Досрочно завершили мясопоставки колхозники Кедского района Аджарии. Шелководы Гармского района, Таджикской ССР, сдали государству сверх плана около 22 тонн коконов.» (14967).

29 июля в 1942 году начался контрудар 4-й танковой армии на Дону из района Трёхостровской в западном направлении. Войска армии разорвали фронт окружения противника двух советских дивизий (оборонялись в районе Верхней Бузиновки) и закрепились на рубеже Ореховский, Евлампиевский (14967).

29 июля 1942 начался контрудар 4-й танковой армии на Дону из района Трёхостровской в западном направлении. Войска армии разорвали фронт окружения противника двух советских дивизий (оборонялись в районе Верхней Бузиновки) и закрепились на рубеже Ореховский, Евлампиевский (4963 ).

July 29, 1942: German troops take Proletarskaya and establish a bridgehead over the Manych River in the Caucasus region (3819).

29 июля 1942 германские войска заняли Пролетарскую и закрепились на плацдарме у Маныча (3819).

29 июля 1942 на участке Астрахань – Камышин в пути находилось в общей сложности 220 тыс. т нефтепродуктов. В этот день пароход «Коллективизация» под командованием капитана А. С. Чеснокова следовал вверх по течению с тремя нефтебаржами на буксире. В районе поселка Соленое Займище, в 40 км южнее Ахтубинска, судно атаковали два Не-111. Несколько бомб попали в баржи, остальные взорвались по левому борту. При этом осколками был убит механик Ф. С. Востриков. Героическими усилиями матросов горящие баржи удалось отцепить и продолжить путь с одной уцелевшей (11774).

29 июля 1942 состоялось первое боевое применение торпедоносцев в СССР. Пара ДБ-3Ф 24 мтап (ведущий к И.Я.Гарбуз и ведомый к Б.С.Громов) потопили два транспорта общим водоизмещением около 20 тыс. тонн в Парсангер Фиорде близ побережья Норвегии (3846,17).

29 июля 1942 экипаж к Гарбуза СФ с использованием низких торпед потопил крупный транспорт на подходе к порту Вардэ. Это впервые (1085,149).

29 июля 1942 на СФ, на основании данных воздушной разведки, пара Ил-4, которую вел капитан Гарбуз, атаковала конвой противника, состоявший из двух транспортов и семи кораблей охранения. В результате попадания двух торпед большой транспорт (водоизмещением около 15000 г) затонул (10734,85).

Считается, что 29 июля 1942 был первый зафиксированный случай боевого применения торпедоносцев. Пара ДБ-3Ф из 24 мтап (ведомый Б.С.Громов) потопили два транспорта водоизмещением 20 тыс. т вблизи побережья Норвегии (Порсангер-фиорд) (2467,5).

29 июля 1942 на основании данных воздушной разведки, пара Ил-4, которую вел капитан Гарбуз, атаковала конвой противника, состоявший из двух транспортов и семи кораблей охранения. В результате попадания двух торпед большой транспорт (водоизмещением около 15000 г) затонул (12021).

29 июля - 11 августа 1942 состоялась последняя по счету операция по минированию подходов к порту Котка. «Илы» без видимого успеха выставили у порта шесть АМГ и 23 А-1-IV (кроме того, из-за неполадок в матчасти две мины были сброшены в Лужской губе и одна в озеро перед посадкой). Всего в течение года бомбардировщики 1 -го ГМТАП сбросили 97 мин (в т.ч. три - аварийно), но успеха так и не добились. Флот противника оказался готов к борьбе с нашими минами, в том числе и неконтактными, уже давно переставшими быть диковинкой на «западных» ТВД. Если добавить к этому шаблонность нашей тактики (постановки во всех случаях совмещались с бомбардировочным ударом), то можно прийти к выводу, что обнаружение и уничтожение наших заграждений не составляли большего труда для минно-траль-ных служб немецкого и финского флотов (9965).

29 июля 1942 года 4-я танковая армия вступила в бой, когда ее 22-й танковый корпус (180 танков, из них 96 Т-34) нанес контрудар по 14-му танковому корпусу немцев у Верхней Бузиновки. Правда, во время маршей из-за поломок отстало 55 машин, из них 33 тридцатьчетверки. Продвинувшись на несколько километров, корпус потерял 14 танков (из них 11 Т-34), уничтожив при этом 2 танка, 12 орудий и захватив 25 автомобилей, минометную батарею и две цистерны с горючим. Однако на следующий день атака успеха не имела - взять Верхнюю Бузиновку не удалось, а потери корпуса составили 41 танк, из них 25 Т-34. Тем не менее, наступление немецких частей на этом участке удалось задержать (12217).

29 июля 1942 в СССР учреждены ордена Александра Невского, Суворова и Кутузова (4962).

29 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2122 О т.т. Мочалове В.В. и Сухареве П.Е. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 136 (11012).

29 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2123 О т. Литвинове А.И. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 137 (11012).

29 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2124 О реорганизации отдельной стрелковой бригады. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 138-139 (11012).

29 июля в 1942 году начальник Главного политического управления РККА издал директиву о разъяснении личному составу приказа № 227 от 28 июля 1942 г (14967).

Авиапромышленность:

30 июля 1942 Нач. ГУЗ и ТС Селезнев и военком Шаповалов писали письмо № 388850 НКАП А.И.Ш.:

"Заводами НКАП самолеты Ил-2 и Пе-2 комплектуются кассетами для мелких бомб из расчета: один комплект кассет на три Ил-2 и один на два Пе-2.

В целях материального обеспечения выполнения приказа НКО N 0490 от 17 июня 1942 о значительном увеличении бомбардировочных дневных ударов по противнику, прошу Вас дать указания заводам, выпускающим Ил-2 и Пе-2 с 15 августа с.г. устанавливать на каждый самолет один комплект КМБ."

Приложение: Проект постановления ГОКО на 1 листе (1632,132).

Постановление ГОКО

Содержание: О комплектовании самолетов ИЛ-2 и ПЕ-2 кассетами для мелких бомб из расчета: один комплект кассет на каждый самолет.

Обязать НКАП Шахурина с 15 августа 1942 года самолеты ИЛ-2 и ПЕ-2 комплектовать кассетами для мелких бомб - КМБ-ИЛ-2 и КМБ-ПЕ-2 из расчета: один комплект кассет на каждый самолет.

Сталин (2728,125).

30 июля 1942 года секретарь обкома ВКП(б) Лукьянов писал письмо N 315с Маленкову.

Конструкторами ОКБ-2 завода N 32 НКАП Можаровским, Веневидовым и гл. конструктором завода N 266 Енгибаряном в Кирове разработано новое средство вооружения для штурмовых действий с самолетов по уничтожению наземного противника - танков, мотопехоты, аэродромов и т.п.

Эта система, названная авторами: Автоматическая комбинированная артиллерийская батарея (АКАБ) позволяет вести прицельный огонь высокой эффективности как совместно, так и раздельно с бомбометанием, путем непрерывной автоматической наводки оружия 2-х батарей на цель в соответствии со скоростью и высотой полета, с автоматическим сбрасыванием бомб по той же цели.

Система АКАБ заключает в себе следующее вооружение:

1) 2 пушки ШВАК кал. 20 мм с боезапасом по 200 снарядов на каждую (всего 400 снарядов).

2) 2 крупнокалиберных пулемета УБК кал. 12,7 мм с боезапасом по 220 патронов на каждый (всего 440 патронов).

3) Бомбовая нагрузка в зависимости от типа самолета.

Стрельба и бомбометание обслуживаются одним прицелом коллиматорного типа, имеющимся в серийных самолетах. Управление автоматикой АКАБ осуществляется одной кнопкой по заранее устанавливаемой программе огня. Простота наводки и управление огнем на простом горизонтальном полете при штурмовой атаке не требует высокой квалификации экипажа.

Система автоматического управления АКАБ решает в кратчайшие промежутки времени атаки задачу прицельной стрельбы и бомбометания.

Система АКАБ изготовлена в 3-х экземплярах на 3 самолета испытана в наземных условиях. Испытанный экземпляр системы АКАБ запроектирован в варианте применительно к самолету Пе-2 и Пе-3 без существенных изменений конструкции серийного самолета.

Обком ВКП(б) считает необходимым и просит Вас обязать НКАП в кратчайший срок выделить самолет Пе-2 с завода N 22 и предложить директору завода N 22 Окулову и гл. конструктору этого завода Путилову в кратчайший срок смонтировать АКАБ на указанном самолете для проведения летных испытаний.

Обком считает, что внедрением нового вида авиавооружения системы АКАБ, ВВС получит в ближайшее время на базе самолетов Пе-2, Пе-3 и др. находящихся в серийном производстве новый тип двухмоторного мощного штурмовика, оснащенного лучшим видом автоматического вооружения.

Приложение: акт наземных испытаний АКАБ на 19 листах (1633).

30 июля 1942 вышел приказ НКАП N 582с:

"В целях своевременной и всесторонней подготовки боевых самолетов к зимней эксплуатации:

1. Нач. ЛИИ Чесалову совместно с ГК А.С.Я., С.В.И., С.А.Л. и Путиловым к 19 августа 1942 разработать технические требования к эталонам основных боевых самолетов, оборудованных для зимней эксплуатации.

2. Директорам заводов 292, 153, 21, 126, 1, 18, 22 к 1 сентября 1942 обеспечить изготовление эталонов самолетов по тех. требованиям для зимней эксплуатации.

5. Директорам и ГК заводов 292, 153, 21, 126, 1, 18, 22 к 15 октября 1942 оборудовать по схемам ЛИИ и ЦИАМ самолеты Як-1, як-7, ЛаГГ-3, ЛаГ-5, Ил-2, Ил-4, Пе-2 приспособлениями для расжижения масла бензином, испытать и дать инструкции по эксплуатации частям ВВС

(проверить и доработать применявшуюся ранее систему запуска холодных моторов с помощью пускового насоса ПН-1) (1582,29).

30 июля 1942 Зам. Нач. 7 ГУ Алексеев в письме НКАП А.И.Ш. представил сравнительные данные времени набора высоты ЛаГГ-3, Як-1, Як-7 и МиГ-1, составленные по отчетам испытаний опытных и серийных экземпляров самолетов (1684,167).

По ЛаГГ-3 были данные машин:

опытный 301 завода

серийный 21 завода N 2891 - хуже

серийный 21 завода N 31212912 - хуже

По Як-1

опытный 115 завода

серийный 292 завода N 1569 - хуже

По Як-7

серийный 153 N 2202

МиГ-1 АМ-35А

опытный 1 завода (1684,168).

30 июля 1942 года ВВС приняли решение о прекращении формирования автожирных единиц. Экипажи автожиров пересадили на самолеты, 2 аппарата направили в летную школу Оренбурга, остальные списали (10224,56).

Другие оборонные отрасли:

30 июля 1942 г. вышел ПРИКАЗ № 0580 О НАПРАВЛЕНИИ ТАНКОВ, ВЫПУСКАЕМЫХ СТАЛИНГРАДСКИМ ТРАКТОРНЫМ ЗАВОДОМ, НА СТАЛИНГРАДСКИЙ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТЫ

1. Обязать ГАБТУ все танки, выпускаемые СТЗ, направлять на обслуживание Сталинградского и Северо-Кавказского фронтов.

2. Из танков, выпускаемых СТЗ, формировать отдельные батальоны и отдельные бригады однотипного состава, т. е. целиком из танков Т-34, без малых танков.

3. Отдельные батальоны Сталинградского формирования иметь в составе 21 танка Т-34, а отдельные бригады — в составе двух батальонов плюс два танка для командира бригады и начальника штаба бригады — всего 44 танка Т-34.

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН (9844).

30 июля 1942 года вышел приказ № 538с НКБ

Во исполнение постановления ГОКО № 2089с от 24 июля 1942 года:

Начальнику 4 ГЛ. управления и директору завода № 561 передать завод в НКПС полностью со всем имеющимся на нем оборудованием ………. Начальнику 3 Гл. управления и директору завода № 579 передать Наркомсредмашу площадку строительства завода № 579 в г. Сталинске со всеми сооружениями (5905, 264).

30 июля 1942 года

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 93 лист 82 – 81

Секретно.

ПРИКАЗ ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР № 555с

г. Москва

"30" июля 1942 года.

В целях оказания заводу № 183 технической помощи в завершении проводимых заводом работ по обеспечению взаимозаменяемости, унификации и нормализации деталей и технологического процесса по Т-34 и перенесения этого опыта на другие заводы – ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать бригаду из работников ГПИ-8 и заводов Наркомата в составе:

1) Божко – Зам. Начальника Техн. Отдела Кировского завода – руководитель бригады.

2) Орленко – ГПИ-8 – Зам. руководителя бригады.

3) Кучеренко – Нач. КБ завода № 183 – Зам. руководителя бригады.

4) Бер И.С. – Завод № 112 – Зам. Главного конструктора – руководителем группы.

5) Алексеева Н.Н. – Завод № 174 ст. технолог – руководителем группы.

6) Панчюрина – Технолог СТЗ.

7) Батыкова – Ст. технолог завода № 174.

8) Бутковского – Зам. Начальника БИП завода № 174.

9) Выдрина – Ведущего технолога завода № 37.

10) Леонтьева – Начальника бюро стандартизации и взаимозаменяемости завода № 174.

11) Вкашник – Старший инженер ГПИ-8.

12) Лифшиц – Старший инженер ГПИ-8.

13) Михайлова – Старший инженер ГПИ-8.

14) Егорова – Старший инженер ГПИ-8.

15) Сысоева – Старший инженер ГПИ-8.

16) Плоткина – Старший инженер ГПИ-8.

17) Пинского – Старший инженер ГПИ-8.

18) Мельникова – Зам. главного технолога завода № 183

19) Судакина – Металлург НКТП.

2. Возложить на бригаду и ее руководителя т. Божко следующие работы:

а) Проверить взаимозаменяемость всех узлов и деталей трансмиссии, ходовой части и других механизмов танка Т-34, выпускаемого как заводом № 183, так и другими заводами НКТП и проработать мероприятия по обеспечению таковой.

б) Проверить и разработать мероприятия по унификации и сокращению номенклатуры крепежа, других нормалей, деталей и элементов деталей.

в) Проработать возможность унификации и сокращения номенклатуры применяемых на машину черных и цветных металлов.

г) Проверить принятые заводом № 183 технологические процессы по массовым и наиболее важным узлами деталям и разработать конкретные предложения к рационализации и унификации этих процессов.

д) Проверить проведенную заводом № 183 работу по нормализации и сокращению номенклатуры режущего и мерительного инструмента.

3. Возложить на И.О. Главного инженера ГПИ-8 т. Шпынева ответственность за направление, результаты и качество работы бригады на заводе.

4. Место работы бригады – завод № 183 в г. Нижний Тагил.

5. Установить срок работы бригады на заводе № 183 с 5-го августа по 15-е сентября с.г.

6. Директорам заводов: № 183 т. Максареву, № 174 т. Кацнельсон, Кировского т. Махонину, СТЗ т. Задорожному, № 112 т. Рубинчику, № 37 т. Фрезерову и Нач. ГПИ-8 т. Солину временно командировать на завод № 183 перечисленных в п. 1-м работников – членов бригады с 1-го августа с.г.

7. По окончании работы бригады и разработке предложений на заводе № 183 т. Шпынову и т. Божко направить на заводы Наркомтанкопрома, изготовляющие танки Т-34, ответственных работников бригады для согласования и проверки на месте предложений, разработанных бригадой. По окончании согласования предложений, доработать весь материал и представить мне к 10/X-с.г. на утверждение.

8. Директору завода № 183 т. Максареву выделить дополнительно в распоряжение руководителя бригады т. Божко, по согласованию с последним, необходимое количество работников из конструкторского бюро и других бюро завода, и создать соответствующие условия бригаде для выполнения настоящего задания (рабочее помещение, жилище, питание).

9. Контроль за ходом выполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника II-го отдала т. Гинзбург С.А.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись ЗЕРНОВ (21230).

30 июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 93 лист 99 – 93

Сов. секретно.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР № 556сс

г. Москва

"30" июля 1942 г.

Во исполнение постановления ГОКО № 2120сс от 28.VII-1942 г. "Об организации производства танков Т-34 на Уралмашзаводе" и заводе № 37 Наркомтанкопрома, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору Уралмашзавода тов. Музрукову:

а) организовать на Уралмашзаводе и заводе № 37 производство танков Т-34 с началом выпуска их в октябре 1942 г.;

б) обеспечить выполнение программы производства танков Т-34 на Уралмашзаводе в 1942 году:

в октябре – 25 штук

в ноябре – 100 штук

в декабре – 200 штук

Всего – 325 штук.

Довести к 1 января 1943 года производство танков Т-34 на Уралмашзаводе до 350 штук в месяц с соответствующим количеством запасных частей к ним;

в) объединить Уралмашзавод и завод № 37 в единый завод "УРАЛМАШЗАВОД";

г) в связи с организацией производства танков Т-34 на Уралмашзаводе м заводе № 37 прекратить с 1 августа с.г. подготовку производства и производство танков Т-70 на заводе № 37.

Тов. Музрукову передать всю имеющуюся на бывшем заводе № 37 оснастку, приспособления и инструмент для производства танков Т-70, а также годное незавершенное производство и готовые детали заводу № 38;

д) обеспечить выполнение программы производства корпусов танков Т-34 и КВ на Уралмашзаводе в 1942 году:

Прекратить производство корпусов танков КВ на Уралмашзаводе с сентября 1942 года;

е) передать с Уралмашзавода заводу № 200 всю оснастку, инструмент, приспособления, а также незавершенное производство по мере прекращения выпуска корпусов танков КВ.

2. Начальнику 3 Главного управления тов. Хабахпашеву и директору завода № 200 – тов. Сочивко, в связи с прекращением с сентября месяца производства корпусов танков КВ на Уралмашзаводе, обеспечить Кировский завод, начиная с сентября месяца с.г., корпусами танков КВ на полную программу выпуска этих машин.

3. Директору Уралмашзавода тов. Музрукову, Зам. начальника II отдела тов. Гинзбург, Нач. ОКСа тов. Корневу, Зам. начальника металлургического отдела тов. Середину, Нач. Главснаба тов. Розину, Нач. транспортного отдела тов. Косолапову учесть и принять к сведению, что указанным постановлением ГОКО:

а) разрешено Уралмашзаводу принять для подготовки производства танков Т-34 5-скоростную коробку перемены передач, усиленный ленивец и башню с командирской башенкой.

б) Нарком вооружения тов. Устинов обязан:

1) передать к 1 августа 1942 г. Уралмашзаводу незаконченный строительством цех № 70 завода № 8 (бывший корпус УГМР) для организации в нем сборки танков Т-34;

2) закончить демонтаж оборудования цеха № 24 завода № 8 (одного пролета к 15 августа и второго пролета к 1 сентября 1942 г.) и перенести указанный цех из корпуса механического цеха во вновь построенное здание обдирочного цеха завода № 8;

3) предусмотреть в IV квартале 1942 г. увеличение производства танковых пушек Ф-34 в соответствии с увеличением производства танков Т-34.

в) Наркомстрой (тов. Гинзбург) и Начальник Свердловскпромстроя (тов. Соболев) обязаны закончить начатое строительство и обеспечить строительство новых производственных помещений на Уралмашзаводе согласно приложению № 1.

г) Т.т. Сабурову, Малышеву с участием т.т. Зальцман и Устинова поручено в 10-дневный срок проверить баланс стального литья и поковок по Уралмашзаводу с учетом полного обеспечения в первую очередь потребности производства танков Т-34, корпусов и дизелей и с частичным снятием с Уралмашзавода заказов на стальное литье и поковки для других наркоматов. Предложения внести на утверждение ГОКО. Тов. Музрукову и тов. Середину подготовить для представления в ГОКО указанный материал к 1 августа с.г.

д) Наркомчермет (т. Тевосян), Наркомцветмет (т. Ломако), Наркомрезинпром (т. Митрохин), Наркомэлектропром (т. Кабанов) обязаны принять от Наркомтанкопрома изменения разнарядок на черные и цветные металлы и изделия в связи со снятием с производства на заводе № 37 танков Т-70 и организацией выпуска танков Т-34 на Уралмашзаводе в соответствии с настоящим постановлением. Тов. Розину произвести соответствующее изменение разнарядок.

е) Наркомэлектропром (т. Кабанов), Наркомминвооружения (т. Паршин), Наркомсудпром (т. Носенко) обязаны поставить Наркомтанкопрому для пуска вновь организуемых цехов на Уралмашзаводе материалы и изделия в количествах согласно приложениям № 2, 3 и 4. Тов. Розину обеспечить получение указанных материалов и изделий.

ж) Госплан СССР – т. Сабурову (созыв), Наркомвнешторг – т. Микоян, Наркомтанкопром – т. Зальцман и Наркомстанкостроения – т. Ефремову в 10-дневный срок внести в ГОКО предложения об обеспечении заводов Наркомтанкопрома в III и IV кварталах 1942 г. специальными станками типа Глиссон и "Клингельберг", шлицешлифовальными и зуборезными станками для производства танков Т-34 с использованием импортных поступлений. Тов. Музрукову, т. Гинзбургу представить мне к 1 августа с.г. предложения по обеспечению заводов Наркомтанкопрома вышеуказанными станками.

з) Разрешено вывезти из г. Ленинграда с Кировского завода, завода № 174 и Ижорского 20 крановых тележек, 3 комплекта бегунов и 13 штук формовочных машин в счет разрешенного Наркомтанкопрому к вывозу из г. Ленинграда оборудования и вагонов для его переброски.

Военный совет Ленинградского фронта и Ленинградский Горисполком обязаны обеспечить первоочередную отправку указанного оборудования из г. Ленинграда, переброску его через Ладожское озеро, а НКПС – т. Хрулев обязан обеспечить доставку указанного оборудования в г. Свердловск на Уралмашзавод.

Тов. Музрукову, тов. Розину и тов. Гинзбургу в 3-дневный срок передать спецификацию указанного оборудования в г. Ленинград тов. Петросьянц для подбора его на указанных предприятиях г. Ленинграда и отправки на Уралмашзавод.

и) Наркомстрой – тов. Гинзбург обязан построить в ноябре 1942 г. дополнительные трамвайные пути для соединения Уралмашзавода и завода № 37 (бывш. завод "Металлист"), а Свердловский Горкомхоз обеспечить присоединение этих путей к существующим и прокладку троллеи. Тов. Музрукову и тов. Корневу обеспечить контроль за выполнением настоящего пункта.

к) НКО – тов. Щаденко обязан передать Свердловскпромстрою Наркомстроя к 15 августа 1942 г. для строительства Уралмашзавода 1000 человек из числа выздоравливающих красноармейцев.

л) Распространены на строительство Уралмашзавода и завода № 37 пункты №№ 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 25, 26 и 38 постановления ГОКО № 1592 от 13 апреля 1942 г. (приложения к настоящему приказу №№ 5 и 6). Тов. Музрукову, тов. Розину и тов. Корневу обеспечить контроль за выполнением настоящего пункта.

м) Наркомстройматериалов СССР – тов. Соснин обязан:

1) отгрузить Свердловскпромстрою Наркомстроя до 10 августа с.г. впереди всех других потребителей 250 вагонов цемента с Чернореченского цементного завода за счет фондов Наркомстроя, а НКПС обязан обеспечить перевозку указанного цемента на строительство Уралмашзавода и завода № 37 специальными транспортами.

2) Отгрузить Свердловскпромстрою Наркомстроя к 10 августа с.г. в счет фондов Наркомстроя: рубероида и пергамина 10.000 кв. мтр. и стекла 2.000 кв. мтр.

н) Главлесосбыт при СНК СССР – тов. Лопухов обязан отгрузить впереди всех других потребителей до 15 августа с.г. Наркомстрою для строительства Уралмашзавода и завода № 37 300 вагонов лесоматериалов в счет фондов Наркомстроя.

о) Выделено Свердловскпромстрою Наркомстроя для строительства Уралмашзавода до 1 сентября 1942 г. 1.000 тн. сортового железа, 300 тн. листового железа, 400 тн. балок и швеллеров за счет остатков, имеющихся на заводах Наркомтанкопрома, подлежащих сдаче сверх утвержденных планом распределения в III квартале. Тов. Розину обеспечить выполнение настоящего пункта.

п) НКПС – тов. Хрулев и начальник дороги им. Кагановича тов. Закорко обязаны обеспечить бесперебойную доставку местных материалов и леса тресту Свердловскпромстрой Наркомстроя для строительства Уралмашзавода и завода № 37.

р) Комитет по учету и распределению рабочей силы при СНК СССР тов. Москатов, Председатель Рязанского Облисполкома тов. Мамонов и Председатель Тамбовского Облисполкома тов. Козинков обязаны мобилизовать до 10 августа по 1.000 чел. в каждой области из числа эвакуированного населения и направить Свердловскпромстрою Наркомстроя для строительства Уралмашзавода и строительства завода № 37.

НКПС – тов. Хрулев обязан обеспечить переброску мобилизованных рабочих из указанных областей в г. Свердловск.

с) Наркомторг – тов. Любимов обязан обеспечить рабочих, мобилизованных для строительства Уралмашзавода питанием на время переезда в г. Свердловск.

т) Разрешено Наркомстрою:

1) Выдать рабочим из числа эвакуированного населения, мобилизованным на строительство Уралмашзавода безвозвратное пособие в сумме 300 руб. каждому.

2) Для рабочих и ИТР, работающих по 11 часов и выполняющих нормы на строительстве Уралмашзавода и завода № 37, ввести с 1 августа вторые обеды (без карточек) в количестве до 1.500 обедов в сутки за счет фондов Наркомстроя на продовольственные товары.

4. Указанное постановление ГОКО:

а) Обязало Наркомгосконтроль – тов. Попова обеспечить контроль за выполнением настоящего постановления.

б) Утвердило уполномоченным Государственного Комитета Обороны по производству танков Т-34 на Уралмашзаводе 1-го Секретаря Свердловского Обкома ВКП(б) – тов. Андрианова.

Заместитель Народного Комиссара Танковой промышленности Союза ССР подпись П. ЗЕРНОВ (21231).

30-31 июля 1942 в Ленинграде завершено изготовление еще 26 самоходных плашкоутов для Ладоги. Катеростроители передали флоту 3 катера типа КМ-5, 2 ТК типа Д-3 (10671).

Армия:

30 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 30 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа, а также в районах Цымлянская, Батайск и юго-западнее Клетская.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Воронежа на ряде участков наши войска продвигались вперёд, преодолевая упорное сопротивление противника. Одна наша часть выбила противника из населённого пункта и захватила 3 орудия, 4 миномёта, 7 станковых пулемётов и склад с боеприпасами. На другом участке бойцы Н-ской части отразили контратаку противника. В этом бою немцы потеряли 450 солдат и офицеров.

В районе Батайска идут тяжёлые бои. Противник предпринял ряд атак и на отдельных участках продвинулся вперёд. Наши бойцы около населённого пункта О. В течение суток сдерживали натиск врага. На подступах к нашим позициям немцы потеряли 19 танков и 900 человек убитыми. На другом участке наша часть отразила танковую атаку противника и уничтожила 8 немецких танков.

В районе южнее Клетской продолжались ожесточённые бои с танками и пехотой противника. Все попытки гитлеровцев вклиниться в нашу оборону потерпели неудачу. На одном из участков фронта наша танковая часть предприняла атаку, уничтожила 30 немецких танков и несколько сот солдат и офицеров противника.

В районе Цымлянской советские лётчики нанесли ряд ударов по группировке противника, переправившейся на южный берег Дона. После авиационной подготовки наши танковые и пехотные части провели ряд успешных контратак. Уничтожено 700 немецких солдат и офицеров, 17 танков, 11 орудий и 27 пулемётов. На некоторых участках противник сосредоточил крупные силы и стремится прорвать линию нашей обороны. Советские войска отбивают атаки врага и перемалывают его живую силу итехнику.

На Калининском фронте наблюдалась активная деятельность разведывательных отрядов. Наши бойцы под командованием старшего лейтенанта Филимоненкова проникли в тыл противника и совершили внезапный налёт на немецкий гарнизон. Уничтожено до 100 солдат и офицеров противника. Старшина тов. Куракин и красноармеец тов. Скипкин разобрали железнодорожное полотно и пустили под откос немецкий воинский эшелон.

Партизанский отряд «Батя», действующий в Смоленской области, за 20 дней июля истребил до 600 гитлеровцев, взорвал 8 железнодорожных мостов и пустил под откос 2 воинских эшелона противника. Партизаны уничтожили немецкий танк, несколько автомашин и захватили трофеи.

Пленный штабс-фельдфебель 246 полка 88 немецкой пехотной дивизии И. Эдер рассказал: «За один день наш полк потерял более половины личного состава. Третий батальон полностью уничтожен. От него осталось в живых десятка полтора солдат, которые сдались в плен. Другие полки дивизии также понесли огромные потери, особенно от огня русских миномётов».

Перешедший на сторону Красной Армии солдат 11 финского пехотного полка Р.Калле рассказал: «Когда 2 батальон нашего полка получил приказ о наступлении, многие солдаты разбежались. 130 человек были пойманы. Их посадили на центральную гауптвахту в Кестеньге и предали военно-полевому суду. Финские солдаты очень высокого мнения о русских снайперах. Они прекрасно стреляют. Даже в период затишья снайперы ежедневно убивали по 3—5 человек из нашей роты. Недавно русский снайпер убил командира роты капитана Кенкюря».

В Акмолинской области, где уборка колосовых ещё не начиналась, колхозы сдают государству зерно из урожая прошлого года. На заготовительные пункты уже поступило 500 тысяч пудов хлеба.» (14968).

30 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 30 июля наши войска вели ожесточённые бои в районе Воронежа, а также в районах Цымлянской, южнее и юго-восточнее Батайска и юго-западнее Клетской.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 29 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожена или повреждено до 30 немецких танков, 360 автомашин с войсками и грузами, 5 автоцистерн с горючим, взорвано 2 склада боеприпасов и 2 склада горючего, подавлен огонь 15 батарей полевой и зенитной артиллерии, рассеяно и частью уничтожено до четырёх рот пехоты противника.

В районе Воронежа гитлеровцы, выбитые за последние дни нашими войсками из ряда опорных пунктов, бросают в бой свежие части и пытаются улучшить своё положение. Северо-западнее города батальон пехоты противника после артиллерийской подготовки перешёл в атаку. Немцы стремились вклиниться в нашу оборону. Встреченные дружным миномётным и ружейно-пулемётным огнём, гитлеровцы в беспорядке отступили, оставив на поле боя 200 трупов. У населенного пункта, вчера занятого нашими частями, весь день шёл ожесточённый бой. Наши бойцы отбили четыре атаки немцев и уничтожили 5 танков и свыше 900 солдат и офицеров противника.

В районе юго-западнее Клетской наши части отбивали атаки немецко-фашистских войск и на отдельных участках потеснили гитлеровцев. Несколько танковых групп и два полка пехоты противника атаковали позиции части, где командиром тов. Сажин. Наши бойцы отбили эту атаку, уничтожили 9 танков и несколько сот солдат и офицеров противника. Наша истребительная авиация за день боевых действий сбила 14 немецких самолётов.

В районе Цымлянской наши войска продолжали вести бои по уничтожению группировки противника, переправившейся через Дон. Наши танкисты при активной поддержке пехоты ворвались в расположение крупной группировки немцев и нанесли им большие потери. Уничтожено 11 танков, 18 орудий и до 1.500 солдат и офицеров противника. С целью прорваться на юг немцы бросают в бой новые танковые и пехотные части.

Южнее и юго-восточнее Батайска идут кровопролитные бои с наступающими мотомеханизированными частями противника. Несмотря на то, что сопротивление наших войск возросло, немцам удалось на отдельных участках продвинуться вперёд. На одном из участков бойцы батальона противотанковых ружей, отражая атаки противника, уничтожили 18 немецких танков. Неувядаемой славой покрыл себя бронебойщик Эрдни Деликов. Когда гитлеровцы под прикрытием авиации стали теснить наших бойцов, тов. Деликов открыл огонь из противотанкового ружья и уничтожилодин за другим 3 немецких броневика. Осколками авиабомбы тов. Деликов был смертельно ранен. Умирая, отважный сын советского народа боец Деликов крикнул своим товарищам: «Возьмите моё ружьё. Бейте фашистских гадов! Пусть знают, что наши не отступают!»

На Брянском фронте происходили бои местного значения. Одна наша часть за два дня уничтожила 5 немецких миномётных батарей с прислугой, 2 орудия, 2 тяжёлых пулемёта с расчётами, 13 пулемётных точек и разрушила 8 блиндажей. Противник потерял убитыми и ранеными до 400 солдат и офицеров. Захвачены пленные. Гвардеец тов. Кононов забросал гранатами вражеский блиндаж и уничтожил четырёх немецких офицеров, пытавшихся спастись бегством.

Партизанский отряд под командованием тов. Т., действующий в одном из районов Ленинградской области, пустил под откос три эшелона противника с войсками и боеприпасами. Разбито 110 вагонов.

Пленный солдат 2 батальона 35 пехотного полка 7 венгерской бригады Любомир П.рассказал:

«Во всех сёлах, которые мы проходили от Курска к Дону, — в Мантурове, Поповкеи других — немецкие солдаты грабили крестьян, забирали у них продукты, скот,одежду и ценные вещи. Награбленное грузили на повозки. Офицеры поощряли грабежи и бесчинства и сами принимали в них участие. В селе Сторожево были расстреляны десятки крестьян только за то, что они добровольно не отдавали своих вещей».

Югославские патриоты добились новых успехов в борьбе противнемецко-итальянских захватчиков. На днях партизаны заняли один город и продолжают преследовать оккупантов. В бою у гор. Козара итальянцы потеряли убитыми и ранеными до 4.000 человек. Партизаны сожгли 7 танков, захватили 3 противотанковых пушки и много вооружения. В боях у городов Камник, Поляна и Кокра партизаны захватили в плен несколько десятков гитлеровцев, 5 пулемётов и склад с боеприпасами.» (14968).

30 июля в 1942 году началась Ржевско-Сычевская наступательная операция войск левого крыла Калининского (30-я и 29-я армии, командующий - генерал-полковник И.С.Конев) и правого крыла Западного (31-я и 20-я армии, командующий - генерал армии Г.К.Жуков) фронтов, продолжавшаяся до 23 августа. Прорвав первую полосу обороны противника, советские войска вступили в затяжные бои под Полунино. Соединения 1-й и 4-й танковых армий противникака прорвались на Северо-Кавказском фронте на глубину до 120 км. Войска 37-й армии начали отход на Ставрополь (14968).

30 июля 1942 советские войска начали наступательную операцию подo Ржевом (4962). 1942 году началась Ржевско-Сычевская наступательная операция войск левого крыла Калининского (генерал-полковник И.С. Конев) и правого крыла Западного (генерал армии Г.К. Жуков) фронтов, продолжавшаяся до 23 августа. Прорвав первую полосу обороны противника, советские войска вступили в затяжные бои под Полунино (4963 ).

July 30, 1942: Start of a Soviet counter-offensive at Rzhev, leading to the temporary encirclement of six German divisions which are supplied by massive air drops of the Luftwaffe. Armeegruppe A consolidates its bridgehead over the Manych River, while Armeegruppe B struggles to reduce the Soviet bridgehead at Kalch in the Don Estuary west of Stalingrad (3819).

C 30 июля по 23 августа 1942 была Ржевско-Сычевская операция Г.К.Ж. и И.С.Конева. 5-7 августа отразили контрудар и 23 августа не достигнув успеха перешли к обороне (2443,76).

В ходе этой операции авиация широко использовалась как транспортное средство для снабжения танковых армий (518,168).

С 30 июля по 23 августа 1942 была Ржевско-Сычевская наступательная операция советских войск (3186) - ЗФ - первое успешное летнее наступление КА (3398,263).

30 июля 1942 года из района Волчанска противник силами 6-й армии и 40 го танкового корпуса перешел в наступление и в полосе Юго-Западного фронта, нанося главный удар в стык 21 -й и 28-й армий. Сбив стрелковые части, 6-я немецкая армия вышли к позициям 13-го танкового корпуса генерал-майора П.Е. Шуро- ва (163 танка, из них 51 Т-34). Зенитной артиллерии корпус не имел, а разведывательные и ремонтные подразделения были не укомплектованы людьми и техникой.

При подходе немецких частей по сигналу командира корпуса был открыт ураганный огонь. Одновременно по скоплению вражеских войск произвела залп реактивная артиллерия. Танки, наступавшие на левом фланге по лощине к реке Волчьей, натолкнулись на взвод КВ-1 старшего лейтенанта Д.Д. Шолохова из 2-го батальона 158-й танковой бригады. В ожесточенном бою взвод потерял две машины, однако танк Шолохова в этом бою уничтожил 8 немецких танков. Воспользовавшись этим успехом 85-я танковая бригада перешла в контратаку и заставила части противника отступить. Перегруппировав свои силы и вызвав авиацию, немцы предприняли еще три атаки, теперь уже ближе к центру обороны 13-го танкового корпуса. В течение всего дня продолжись ожесточенные танковые бои. в отдельные периоды боя в нем участвовало с обеих сторон до 300 машин. За один день боев 30 июня танкисты 13-го танкового корпуса подбили около 40 вражеских танков, но и сами понесли большие потери.

К исходу дня общая обстановка сложилась не в пользу 21-й армии, и чтобы избежать окружения, командующий 21-й армией решил отвести войска на восточный берег Оскола. Попытка восстановить положение силами 23-го танкового корпуса генерал-майора А.М. Хасина (128 танков, из них 38 Т-34) успеха не имела.

Из-за плохой организации контрудара корпус понес большие потери. О неудачных действиях корпуса сообщалось в докладной записке «О недочетах в боевых действиях 23-го танкового корпуса за период с 1 по 10 июля 1942 года», направленной комиссару госбезопасности 3-го ранга Абакумову:

«Беспрерывная переброска частей 23-го танкового корпуса с одного рубежа на другой, неправильное использование их в бою - измотало материальную часть, не достигая цели. За 10 дней части корпуса совершили марш обшей сложностью до 300 километров.

По приказу командования 28-й армии, части 23-го танкового корпуса 1.7.1942 года сосредоточились в районе Козинка, Казначеевка, Конопляновка с задачей - уничтожить противника, продвигавшегося на восток в направлении Волоконовка и дать возможность частям 29-й армии отойти за реку Оскол и занять оборону. Первая и основная задача была не выполнена (12217).

30 июля 1942 вышло Постановление ГКО № 2128 [О порядке и организации ведения огня зенитной артиллерией ПВО Москвы]. (7047, 149-150,151-160).

30 июля 1942 последовало решение ВВС о прекращении формирования автожирного соединения по причине отсутствия исправных летательных аппаратов. Все это свидетельствовало, что карьера автожира А-7 закончилась.

Последние события в судьбе А-7 практически совпали с последовавшим письмом генерал-полковника Воронова на имя заместителя наркома авиапромышленности Яковлева. В своем письме Воронов обвинял главного конструктора Камова в выпуске недоброкачественной техники и требовал предать его суду. В прилагавшейся справке указывалось, что автожир А-7 доводился в течение восьми лет, однако так и не достиг уровня запланированных характеристик. Далее утверждалось, что за время пребывания на фронте эскадрилья автожиров не выполнила ни одного боевого вылета.

Было очевидно, что указанное послание заместителя наркома обороны Воронова не было лишено неточностей и даже отрицало объективные факты. В указанных обстоятельствах Яковлев вступился за Камова, мотивируя все неудачи сложностью и новизной дела. В ответном письме Воронову и в прокуратуру Яковлев оценил обвинение как необоснованное, чем спас Камова от крупных неприятностей. Однако работы по автожирам с этого момента в Советском Союзе окончательно прекратили. Завод в Билимбае перепрофилировали для ремонта поврежденной техники и выпуска необходимой для фронта продукции (20361).

30 июля 1942 Издание приказа НКО о назначении офицерского состава на должности начальников радиостанций РСБ (11072).

30 июля 1942 около 21.00, когда летний день клонился к закату, пассажирские пароходы «Михаил Калинин» и «Вячеслав Молотов», шедшие рейсом из Астрахани, причалили к пристани Владимировка (Ахтубинск). Пассажиры спешно выходили на причал, на их место садились новые. Кроме того, к судам прицепили баржи с солдатами, направлявшимися на фронт. Около 22.00 пароходы отдали швартовы и продолжили путь вверх по течению. Солнце скрылось за горизонтом, и реку постепенно окутывала тьма. Все знали, что в это время над Волгой появляются немецкие самолеты, поэтому в 22.45 было принято решение встать на якорь около берега, поросшего ивами, и замаскироваться. Верхние палубы кораблей были закиданы ветками, что давало надежду оказаться незамеченными с воздуха. Пассажиров высадили на берег, вахтенные матросы и солдаты в баржах напряженно наблюдали за звездным небом. И вскоре опасения подтвердились. После 23.00 с запада послышался нарастающий гул авиационных моторов, хотя разглядеть сами силуэты бомбардировщиков не удавалось. Все замерли в страхе, надеясь, что пронесет. И действительно гул стал постепенно стихать. Но тут произошло неожиданное. Прямо с парохода «Вячеслав Молотов» в небо взвилась сигнальная ракета, ярко осветив степные окрестности и притаившиеся у берега суда. Одновременно с этим вторая ракета взвилась с берега рядом с «Калининым»! Тут же началась паника, сидевшие на берегу пассажиры бросились врассыпную подальше от кораблей, солдаты начали спешно хватать оружие, готовясь к бою. Через несколько минут послышался свит падающих бомб и грохот взрывов. В небо взметнулись водяные столбы и огненные султаны, пароходы осыпали комья грязи. После этого солдаты отчетливо увидели на фоне звездного неба темный силуэт еще одного бомбардировщика, заходящего в атаку с юго-запада. Часть бойцов открыла беспорядочный огонь из винтовок и автоматов, но самолет упорно шел на «Михаил Калинин», и вновь послышался леденящий кровь вой падающих бомб. На сей раз взрывы подняли тонны воды за кормой судна, окатив ей палубы и военную баржу. Одновременно второй самолет сбросил бомбы рядом с «Молотовым». Не дожидаясь нового захода, капитан «Михаила Калинина» приказал поднять якорь, и едва тот оторвался от речного дна, дал полный вперед, отваливая от берега. В то же время командир воинской части собрал группу бойцов с противотанковыми ружьями и, перебравшись с ними на верхнюю палубу парохода, приказал занять удобную позицию для стрельбы. И вот вновь послышался нарастающий гул моторов и появился силуэт самолета. Солдаты, а их было тридцать человек, подняли стволы ружей вверх и, замерев, следили за его приближением. Главное было не сорваться и не начать палить вразнобой. И вот, в момент, когда уже были отчетливо видны широко раскинувшиеся крылья и два работающих мотора, командир прокричал:  «Залп!» И тут случилось невероятное, из брюха бомбардировщика сверкнуло пламя, и через секунды он вспыхнул в ночном небе как факел, после чего резко повернул на запад и стал стремительно удаляться, оставляя за собой едва различимый шлейф дыма… Вероятно, это был Не-111 унтер-офицера Иона из 6-й эскадрильи KG55 «Грайф». В этот день он вылетел с аэродрома Краматорск, имея задание атаковать корабли на Волге, и не вернулся. Весь экипаж бомбардировщика в составе Вальтера Иона, штурмана фельдфебеля Мартина Валльбенштайна, бортрадиста обер-ефрейтора Петера Филиппа, бортмеханика унтер-офицера Фридриха Вильгельма и бортстрелка обер-ефрейтора Хайнца Шлейнхеге с тех пор считается пропавшим без вести. Это была первая потеря немцев в ходе атак речного транспорта на Волге. А пароходы «Вячеслав Молотов» и «Михаил Калинин» не получили во время этого налета серьезных повреждений. Воинские части потеряли убитым одного пулеметчика, которого похоронили ранним утром прямо на берегу. Но, помимо радости от успешного отражения налета, всех пассажиров, матросов и солдат волновал вопрос, кто же выстрелил злополучные осветительные ракеты. Пока суда продолжали путь вверх по Волге, провели собственное расследование. Кто-то вспомнил, что во время стоянки во Владимировке к борту «Вячеслава Молотова» подходила моторная лодка, и с нее на кормовую часть вскочил человек в форме моряка, заявивший, что едет в Сталинград в штаб. Обыскав корабль, его вскоре арестовали, чтобы затем передать в органы НКВД. Но всем было ясно, что даже если это и диверсант, то был еще второй, т.к. ракеты взлетали из двух разных точек (11774).

30 июля 1942 в ходе атаки кораблей на Волге, севернее Сталинграда, зенитным огнем был поврежден Не-111H-6 «1G+DR» лейтенанта Бёренфёнгера из 7./KG27. Самолет дотянул до линии фронта, но до своего аэродрома не сумел долететь. «Хейнкель» упал на землю в районе деревни Островерховка, в 18 км южнее Харькова, и весь его экипаж – Карл Бёренфёнгер и обер-ефрейторы Эрвин Шински, Вильгельм Хеббе и Отто Зееман – погиб. В тот же день на аэродром в Курске не вернулся и Не-111H-6 «1G+DK» лейтенанта Шульца из 2./KG27. В 20 км западнее г. Богучар он был атакован ночным истребителем. После этого летчики сообщили, что выпрыгивают на парашютах. Затем выяснилось, что два члена экипажа – Зигфрид Шульц и бортрадист унтер-офицер Альберт Гейзенбергер – погибли, а дальнейшая судьба двух других – штурмана обер-ефрейтора Зигфрида Панниера и бортмеханика обер-ефрейтора Вильгельма Шторка – осталась неизвестной. 31 июля во время боевого вылета на атаку кораблей на Волге был подбит и упал в районе Артемовска, не дотянув 50 км до аэродрома в Краматорске, Не-111 фельдфебеля Пауля Риттера из 8./KG55. При этом сам Риттер успел выпрыгнуть на парашюте, остальные же члены экипажа бомбардировщика: штурман унтер-офицер Макс Шайдеманн, бортрадист унтер-офицер Георг Брсекиш, бортмеханик унтер-офицер Карл Каст и бортстрелок обер-ефрейтор Йозеф Юлиен – погибли. Таким образом, в течение суток Люфтваффе потеряли сразу четыре бомбардировщика – охотника за кораблями. Один из пилотов 2./KG27 «Бельке» вспоминал о боевом вылете над Волгой:  «В одну светлую лунную ночь, когда мы могли хорошо различать как реку и города, так и суда на реке, я летел на высоте около 200 м над Волгой. Мне удалось „положить“ две бомбы по 250 кг вблизи от одного судна, правда, без какого-либо видимого результата. Разрывы снарядов русской легкой и средней зенитной артиллерии были далеко позади меня, без попаданий. При очередном заходе я приказал своему штурману обстрелять из бортового пулемета цель впереди по курсу, в то время как я пытался сбросить другие две бомбы. Это было роковой ошибкой, потому что я представлял для русских весьма хорошую цель. Так и случилось: мы получили попадания по полной программе. Радист закричал: „Рули управления снесло! Нет, они вроде бы опять здесь!“ Несмотря на очень опасную ситуацию, мы расхохотались. Счастливый случай оставил нашу машину управляемой. Нам удалось выкрутиться, и я поднялся на высоту 4000 м». После шести часов полета «Хейнкель» благополучно приземлился в Курске. Затем в ходе осмотра в левом руле была обнаружена дыра диаметром 60 см, а корпусе – множество мелких осколочных пробоин. Минирование и бомбовые удары серьезно затруднили движение по волжскому речному пути, который стал одной из важнейших коммуникаций, питавших фронты под Сталинградом и обеспечивающих перевозку нефтепродуктов из Баку в центральные районы СССР. Командование Сталинградского дивизионного района ПВО сформировало Волжскую оперативную группу ПВО. На пристанях, пароходах, буксирах и баржах были установлены более 300 зенитных орудий и пулеметов. По заданию ГКО в Сталинград прибыл народный комиссар речного флота 3. А. Шашков с группой работников наркомата. Для обеспечения водных перевозок на участке Сталинград – Астрахань и функционирования переправ в районе Сталинграда была создана оперативная группа работников Управления Нижневолжского речного пароходства (НВРП). В конце июля для противовоздушной обороны судоходства от Камышина до Астрахани из состава 102-й ИАД ПВО были выделены 16 истребителей. Впрочем, этих сил было явно недостаточно. Что могли сделать полтора десятка самолетов на участке в 600 км? (11774).

Авиапромышленность:

31 июля 1942 г. первый одноместный серийный Ил-2 (зав. № 182412) с опытным мотором АМ-38ф поступил в ЛИС 18-го авиазавода для снятия летных данных по программе приемо-сдаточных испытаний серийных самолетов с дополнением по испытанию работы ВМГ (6467).

При полетном весе 5873 кг одноместный Ил-2 АМ-38ф показал максимальную скорость у земли 373 км/ч и на высоте 1750 м - 391 км/ч. Длина разбега модифицированного штурмовика сократилась до 375 м.

Из-за крайне неудовлетворительной работы мотора летные испытания Ил-2 АМ-38ф в полном объеме провести не удалось. Уже 18 августа испытания модифицированного штурмовика были прекращены, а мотор АМ-38ф возвращен на 24-й завод для устранения обнаруженных дефектов и доводки его работы до требуемого уровня надежности (6467).

31 июля 1942 в НИИ ВВС были проведены контрольные испытания серийного сам Ил-2 N 182412 с опытным мотором АМ-38Ф и опытным винтом АВ-5Л-158.

Взлетный режим: Рк = 1320 мм рт. ст. и n = 2350_об/мин.

Предварительные результаты позволяют утверждать, что АВ-5Л-158 по сравнению с винтом АВ-5Л-124 существенных преимуществ не дает (162,24).

Данные, что в июле 1942 проводились гос. испытания двухместного Ил-2 1942 подтверждаются (173,219). Однако, по другим сведениям, они, действительно, начавшись в июле, завершились лишь 12 декабря, а кроме того сообщается, что этот испытываемый двухместный Ил-2 был уже с форсированным двигателем АМ-38Ф мощностью 1700-1780 л.с. (по сравнению с мощностью двигателя АМ-38 в 1575-1665 л.с., который стоял на самолете в то время (182)) или 1750 л.с. взлетной мощности (182,244), с винтом АВ-5Л-158 диаметром 3,6 м, а также новой конструкцией всасывающего патрубка, разработанного ЦАГИ.

31 июля 1942 была подготовлена таблица с данными самолетов:

Б. Штурмовые и бомбардировочные самолеты.

| Название самолетов | Ил-2 с АМ-38 | Пе-2 с 2М-105 | ДБ-3Ф с 2М-88Б |
| --- | --- | --- | --- |
| Данные | N 1904 завод N18 | N 10/35 завод N22 | N 390801 по данным |
|  |  |  | гос. испытаний 1940 г. |
| Максимальная скорость у земли | 391 | 446 без наружн. | 345 |
|  |  | держателей |  |
| Максимальная скорость на | 416/2300 | 530/5000 без наружн. | 429/6700 |
| высоте в км/час |  | держателей |  |
| Дальность с нормальным полетн. | 620 на скорости 0,9 | 770 на скорости 0,8 | 720 на скорости 0,9 |
| весом на скорости в км | от макс. на высоте | от макс. на высоте | от макс. |
|  | 570 м | 5000 м |  |
| Дальность с полностью залитыми | - | 1315 на скорости 0,8 | 2540 на скорости 0,9 |
| бензобаками на скорости в км |  | от макс. на высоте | от макс. |
|  |  | 5000 м |  |
| Стрелково-артиллерийское | 2 пуш. кал. 23 мм | Вперед: 1 пул. кал. | Вперед: 1 пул. кал. |
| Вооружение | снар. 320 шт. | 12,7 мм патр. 150 шт. | 7,62 мм патр. 500 шт. |
|  | 2 пул. кал. 7,62 мм | 1 пул. кал. 7,62 мм | Назад: Верхняя точка |
|  | патр. 1500 шт. | патр. 450 шт. | 1 пул. кал. 7,62 мм |
|  |  | Назад: верхний | патр. 1200 шт. |
|  |  | 1 пул. кал. 7,62 мм | Нижняя точка. 1 пул. |
|  |  | патр. 750 шт. Люковый. | кал. 7,62 мм патр. 750 шт |
|  |  | 1 пул. кал. 12,7 мм |  |
|  |  | патр. 200 шт. |  |
| Реактивное вооружение | 8 шт. Ро-82 | - |  |
| Бомбовая нагрузка при | Внутренняя подвеска: | Внутренняя подвеска: | Внутренняя подвеска: |
| нормальном полетном весе | 4хФАБ-100 всего 400 кг | 6хФАБ-100 всего 600 кг | 10хФАБ-100 всего 1000 кг |
| в кг |  |  |  |
| Максимальная бомбовая нагрузка | Внутренняя подвеска: | Внутренняя подвеска: | Внутренняя подвеска: |
| в кг | 4хФАБ-100 | 6хФАБ-100 | 5хФАБ-100 |
|  | Наружная подвеска | Наружная подвеска | Наружная подвеска |
|  | 2хФАБ-100 | 4х100 | 4хФАБ-500 |
|  | Всего 600 кг | Всего 1000 кг | Всего 2500 кг |
| Мощность мотора в л.с. |  |  |  |
| у земли | 1500 | 1020 | 950 |
| на высоте | 1500/1650 | 1050/4000 | 1000/6000 |
| Нормальный полетный вес | 5670 | 7700 | 8033 |
| Запас горючего в кг | 540 | 700 | 750 |
| Полетный вес в перегрузочном | 5870 | 8700 | 10153 |
| варианте в кг |  |  |  |
| Запас горючего при полностью | 540 | 1125 | 2750 |
| залитых баках в кг |  |  |  |
| Практический потолок в м | 6000 | 8800 | 10000 |
| Время набора высоты 5000 м в мин. | 16,6 | 10 | 10,54 |
| Посадочная скорость в км/час | 137 | 145 | 125 |
| Длина разбега в м | 420 с форс. мотора | 445 | 360 |
| Длина пробега в м | 365 | 400 | 400 |
| Нагрузка на кв. метр крыла при | 148 | 188,5 | 120 |
| норм. Полетном весе в кг/ кв. м |  |  |  |

А. Истребительные самолеты

| Название самолетов | Як-1 с М-105П | Як-7Б с М-105П | Як-7Б с М-105П | ЛАГГ-3 с М-105П | МИГ-3 с АМ-35А | ПЕ-3 с 2М-105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные | N 2029 з-да | эталон на 1942 г. | (с повышенным | 7 серии N 3121715 | N 3943 с | N5/33 зав. N 22 |
|  | N 292 |  | наддувом) | зав. N 21 | зав. N 1 | предкрылками |
| Скорость у земли с | 471 | 500 | 520 | 457 | 466 | 454 |
| закрытым фонарем |  |  |  |  |  |  |
| Скорость у земли с | 560/4800 | 580/4850 | 585/4200 | 535/5000 | 615/7800 | 540/5000 |
| закрытым фонарем без |  |  |  |  |  |  |
| Дальность с нормальн. | 700 на скорости | 700 на скорости | - | 705 на скорости | 628 на скорости | 1780 на скорости |
| полетным весом в км | 0,9 от макс. на | 0,9 от макс. на |  | 0,9 от макс. на | 0,9 от макс. на | 0,8 от макс. на |
|  | высоте 5000 м | высоте 5000 м |  | высоте 4700 м | на высоте 7250 м | высоте 4000 м |
|  |  |  |  |  |  | 2100 на скорости |
|  |  |  |  |  |  | 0,8 от макс. на |
|  |  |  |  |  |  | высоте 4000 м с |
|  |  |  |  |  |  | подв. баками |
| Стрелково-артиллерийское | 1 пуш. кал. 20 мм | 1 пуш. кал. 20 мм | 1 пуш. кал. 20 мм | 1 пуш. кал. 20 мм | 1 пул. кал. 12,7 мм | Вперед: 2 пуш. кал. |
| Вооружение | снар. 120 шт. | снар. 120 шт. | снар. 120 шт. | снар. 150 шт. | патр. 300 шт. | 20мм, снар. 320 шт. |
|  | 2 пул. кал. 7,62 мм | 2 пул. кал. 12,7 мм | 2 пул. кал. 12,7 мм | 1 пул. кал. 12,7 мм | 2 пул. кал. 7,62 мм | 1 пул. кал. 12,7 мм |
|  | патр. 1500 шт. | патр. 400 шт. | патр. 400 шт. | патр. 200 шт. | патр. 1500 шт. | патр. 150 шт. 1 пул. |
|  |  |  |  | 2 пул. кал. 7,62 мм |  | кал. 7,62 мм патр. |
|  |  |  |  | патр. 1300 шт. | На последних | 450 шт. |
|  |  |  |  | с 17 серии: 1 пуш. | сериях 2 пул. кал. | Назад: 1 пул. кал. |
|  |  |  |  | кал. 20 мм снар. | 12,7 мм патрон | 7,62мм патр. |
|  |  |  |  | 160 шт. 1 пул. кал. | 700 шт. | 750 шт. |
|  |  |  |  | 12,7 мм патр. |  | 1 пул. кал. 12,7 мм |
|  |  |  |  | 200 шт. |  | патр. 100 шт. |
| Реактивное вооружение | На последних | 6 шт. РО-82 | 6 шт. РО-82 | На последних | На последних | - |
|  |  |  |  | сериях установл. | сериях установл. | сериях установл. |
|  |  |  |  | 6 шт. РО-82 | 6 шт. РО-82 | 6 шт. РО-82 |
| Бомбовая нагрузка при | нет | нет | нет | нет | нет | Внутренняя |
| нормальном полетном |  |  |  |  |  | подвеска: |
| весе кг |  |  |  |  |  | 2хФАБ-100 всего |
|  |  |  |  |  |  | 200 кг |
| Максимальная бомбовая | нет | нет | нет | 200 в перегр. на | 200 в перегр. | Внутренняя |
| нагрузка |  |  |  | на последн. |  | подвеска: |
|  |  |  |  | сериях |  | 2хФАБ-100 |
|  |  |  |  |  |  | Наружная |
|  |  |  |  |  |  | подвеска: |
|  |  |  |  |  |  | 2хФАБ-100. Всего |
|  |  |  |  |  |  | 400 кг |
| Мощность мотора в л.с. |  |  |  |  |  |  |
| у земли | 1020 | 1020 | 1180-1200 | 1020 | 1120 | 1020 |
| на высоте | 1050/4000 | 1050/4000 | 1150/2800 | 1050/4000 | 1200/6000 | 1050/4000 |
| Нормальный полетный вес |  |  |  |  |  |  |
| в кг | 2951 | 3042 | 3042 | 3280 | 3299 | 7735 |
| Запас горючего в кг | 305 | 305 | 305 | 340 | 335 | 1335/1606 с |
|  |  |  |  |  |  | подвесн. б/баками |
| Полетный вес в перегруз. | 2951 | 3100 с 6-РО | 3100 с 6-РО | 3280 | 3499 с бомбами | 8435 |
| варианте в кг |  |  |  |  | 200 кг |  |
| Практический потолок в м | 9900 | 10000 | 10000 | 9300 | 11500 | 9500 |
| Время набора высоты | 6,8 | 6,5 | 5,8 | 8,6 | 7,1 | 8,5 |
| 5000 м в мин. |  |  |  |  |  |  |
| Вираж на высоте | 20-21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 32 сек. на высоте |
| 1000 м в сек. |  |  |  |  |  | 4000 м |
| Посадочная скорость в | 141 | 140 | 140 | 143 | 140 | 145 |
| км/час |  |  |  |  |  |  |
| Длина разбега в м | 365 | 340 | - | 460 | 398 | 443 |
| Длина пробега в м | 520 | 540 | - | 459 | 455 | 500 |
| Нагрузка на кв. метр | 171 | 178 | 178 | 188 | 188,5 | 189 |
| крыла при норм. |  |  |  |  |  |  |
| Полетном весе в кг на |  |  |  |  |  |  |
| кв. м (1684,119) |  |  |  |  |  |  |

31 июля 1942 г. руководитель бригады з-да № 288 (ОТБ НКВД) Д.Л.Томашевич и директор завода направили Начальнику управления опытного строительства ВВС Лешукову предложение о постройке противотанкового самолета “Пегас” и альбом “Эскизный проект самолета противотанковой воздушной армии”.

Идея самолета - одноместный самолет для уничтожения танков и мобильных войск противника, простой и дешевый в производстве, не требующий высокой квалификации летчика, максимально обеспечивающий эффективность выполнения боевых задач и защищенность летчика и самолета от ружейно-пулеметного огня противника.

Самолет был легкого типа с двумя моторами М-11Ф с винтами от самолета У-2, деревянной конструкции. Для удешевления на самолете отсутствовали электро- и радиооборудование, гидросистема, детали, требующие сложную механическую обработку. Самолет был приспособлен к сборке на конвейере без стапелей и “выкроек” рабочими невысокой квалификации.

Простота в управлении достигались рядом мер: у летчика только ручка управления самолетом с гашеткой и по одному рычагу управления газом на каждый мотор.

Рычагов управления опережением зажигания нет, так как управление опережением кинематически было сопряжено с управлением газом.

Автоматические предкрылки, установленные напротив элеронов, и полукольцевые капоты над моторами должны были обеспечивать устойчивый полет без сваливания до углов атаки 20°.

Предусматривалась возможность посадки с разворотом на 180° при остановке обоих моторов на взлете с подвешенной 500-кг бомбой.

Летчик (в бронежилете) помещался в бронекоробке, образованной гомогенной броней спереди с толщинами от б до 13 мм, с боков - 6-8 мм, снизу - б мм, сзади 13 мм, сзади-сверху - откидной бронезаголовник летчика с толщинами брони 6-10 мм. Спереди бронестекло толщиной 64 мм. Имелось зеркало для обзора назад. Летчик в бронежилете.

Каждый мотор питался от своего бензобака, расположенного за мотогондолой. При загорании бак сбрасывался и мотор переходил на питание от бронированного бензобака. При этом запаса топлива хватало на 30 минут полета.

Схема самолета - низкоплан, конструкция деревянная с бронекапсулой в носовой части фюзеляжа. Контуры самолета образованы прямыми линиями. Фюзеляж четырехгранного сечения с плоскими стенками, заготовляемыми заранее вместе с лонжеронами и планками шпангоутов.

Крыло и оперение - двухлонжеронные с фанерной обшивкой. Оперение расчаленное. Шасси - одностоечное неубираемое с резиновой пластинчатой амортизацией.Управление -троссовое и проволочное.

Для постройки самолета применялись дешевые и недефицитные материалы: простая строительная неавиационная фанера, сосна, кровельное железо (баки), мягкая сталь разных толщин (узлы). Из дефицитных использовались только бронесталь для изготовления бронекапсулы, бронестекло и дюраль (только в капотах).

Полетный вес самолета 1916-2222,22 кг. Основные размеры: площадь крыла - 22,63 м2, длина самолета - 8,764 м, размах крыла - 11,5 м.

Моторы мощностью по 150 л. с. Нагрузка на площадь крыла в пределах 84,67-98,20 кг/м2. Нагрузка на мощность - 6,39-7,40 кг/л. с.

Было построено четыре варианта. Вариант № 1 и 2 имели обзор из кабины вперед-вниз до 15°, в экземпляре № 3 - до 30°, а в варианте № 4 - до 55°.

Предусматривались следующие сменные варианты вооружения:

1) один пулемет БС (140 патронов), установленный в носу самолета, 1 бомба в 250 кг и 2 по 100 кг и одна 50-кг бомба под фюзеляжем или 5 бомб по 100 кг;

2) один пулемет БС (140 патронов) и 2 PC-132 под фюзеляжем;

3) один пулемет БС (140 патронов) и 1 пушка Ш-37 калибра 37 мм (50 снарядов);

4) один пулемет БС (140 патронов) и 2 пушки ВЯ-23 калибра 23 мм (160 снарядов);

5) один пулемет БС (140 патронов) и мелкие бомбы в кассетах внутри фюзеляжа;

6) один пулемет БС (140 патронов) и 4 автоматических противотанковых ружья калибра 14,5 мм.

Бомбы фугасные или противотанковые.

Отметим, что все указанные варианты вооружения, за исключением третьего, отчасти, четвертого и шестого, нельзя назвать противотанковыми и отвечающими назначению самолета, особенно для условий боев начала 1943 г., когда легкие танки вермахта повсеместно были вытеснены более мощными средними танками типа Pz Kpfw IV и Pz Kpfw III, а также новыми толстобронными Pz. VI Ausf H “Tiger I”, Pz. V “Panther” Ausf D и Jgd Pz Tiger (P) “ELefant”.

Единственными бронецелями вермахта, с которыми штурмовик Томаше-вича еще мог бы успешно бороться, были лишь легкобронированные САУ (типа “Wespe” и т.д.) и противотанковые СУ (типа “Marder-II” и “Marder-III”), созданные на базе легких танков.

При этом, если учесть соотношение веса самолета и силы отдачи при стрельбе из пушек Ш-37 и ВЯ-23, то можно смело утверждать, что единственным более-менее приемлемым составом вооружения “Пегаса” был шестой вариант (патрон 14,5-мм противотанкового ружья обладал прекрасными бронепробивными свойствами, а сила отдачи при стрельбе могла быть в пределах допустимого).

Более того, в рамках принятых весо-габаритных параметров штурмовика все попытки создать противотанковый самолет с мощным пушечным вооружением, обеспечивающим поражение средних и тяжелых танков были заранее обречены на провал, что, собственно говоря, и подтвердили последующие испытания “Пегаса” (9649).

31 июля 1942 г. начальник ЦКБ-29 НКВД и директор завода №288 Г.Я. Кутепов направил для рассмотрения начальнику Управления опытного строительства ГУ ИАС ВВС бри- гинженеру Г.П.Лешукову Предложение о постройке противотанкового самолета «Пегас» и альбом «Эскизный проект самолета противотанковой воздушной армии».

Детально изучив представленные материалы, военные специалисты достаточно объективно оценили главную особенность проекта - предельную простоту и дешевизну самолета, но вполне справедливо поставили под сомнение возможность постройки 15000 самолетов «Пегас» в течение года. Главным образом ввиду необеспеченности заявленной программы строительства моторами М-11, которых необходимо было изготовить не менее 30000 единиц, а с учетом передачи некоторого количества моторов в оборотный ремонтный фонд, и того больше. Для этого в системе НКАП требовалось создать новый мощный моторный завод, что было совершенно нереальным в условиях войны.

Кроме того, виделись и практически непреодолимые в условиях войны трудности при формировании и боевом применении специальной противотанковой воздушной армии. Причем на первый план выходили даже не технические и организационные проблемы, связанные с насыщением нового формирования материальной частью и обеспечением поддержания такой огромной массы самолетов в боеготовом состоянии, а проблемы комплектования и подготовки личного состава.

Действительно, 15000 самолетов, это при 32-самолетном составе авиаполков (штат №015/282) свыше 60000 (!) человек личного состава.

Требовалось отобрать и обучить (хорошую стрелковую и тактическую подготовку никто не отменял вне зависимости от типа самолета) не только 15000 летчиков, но и командиров полков и дивизий с опытом ведения современной воздушной войны, а на уровне штабов ВВС, воздушных армий и фронтов проработать все вопросы взаимодействия армии противотанковых «Пегасов».

Вызывала сомнение и заявленная в проекте высокая боевая эффективность противотанкового самолета. Дело в том, что небольшая скорость полета не только повышала вероятность поражения бронетехники противника, но повышала и вероятность поражения самого самолета огнем с земли. По опыту применения более скоростного штурмовика Ил-2 его бронекорпус с толщиной брони 6-12 мм успешно пробивался бронебойными малокалиберными снарядами и крупнокалиберными пулями немецких зенитных и авиационных автоматов. Между тем бронирование кабины летчика на самолете «Пегас» принципиально ненамного отличалось от Ил-2. Схема бронирования и выбранные толщины брони, по мнению специалистов института, не обеспечивали надежную защиту, как от зенитного огня, так и от огня истребителей. К тому же моторы не бронировались. Протектор основных бензобаков, система нейтральных газов и противопожарные перегородки проектом не предусматривались. В то же время сброс бензобаков не исключал пожара, так как летчик может своевременно не заметить возгорания.

Было очевидно, что в условиях интенсивных воздушных боев (по-другому и быть не могло, так как крупные массы танков действуют только на главном направлении удара, значит, и прикрываются с воздуха) армады противотанковых «Пегасов» будут нести и огромные потери от огня противника. Самолет Томашевича виделся не столько полноценной противотанковой системой, сколько одноразовой, в лучшем случае 2-3-х разовой боевой машиной. Но главное, с каждой потерей «Пегаса» терялся и летный состав, в большинстве своем безвозвратно. Подготовка же летчиков дело затратное и продолжительное. Собственно, именно по этой причине командование ВВС КА и Ставка ВГК не решились на создание не только специальных противотанковых дивизий, как предлагалось Оперативным управлением штаба ВВС, но даже отдельных противотанковых полков. При интенсивных боях специально обученные летчики погибают «в общей свалке» также часто, как и рядовые летчики, не имеющие противотанковой подготовки.

Положительной стороной самолета «Пегас» считалось применение сменных составов оружия на подвесных мостах и лафетах, что расширяло круг тактических задач, решаемых самолетом. Из числа сменных комплектов вооружения наилучшими сочли варианты с пушкой калибра 37 мм, ракетными снарядами и бомбами.

Однако возможность использования пушек калибра 37 мм с силой отдачи порядка 3000-5500 кг на столь легком самолете требовалось проверить реальными стрельбами в воздухе. Кроме этого, подвергли критике тандемное (друг за другом по три в ряд) размещение девяти ракетных орудий. К этому времени на НИП АВ ВВС дважды проходили полигонные испытания ракетные орудия тандемного типа РОТ-82 (РО-82 тандем) по два РС-82 на каждое орудие. И оба раза неудачно: под воздействием газовой струи переднего PC в момент выстрела ветрянка взрывателя заднего снаряда деформировалась или даже срывалась совсем. Установка предохранительной заслонки хотя и защищала ветрянку от газовой струи, но создавала такую большую отдачу на ракетное орудие, что штатные крепежные болты не выдерживали нагрузки и ломались. Поэтому рекомендовалось подвеску ракетных орудий сделать в один ряд даже за счет сокращения их числа на самолете.

Общее мнение специалистов НИИ ВВС сводилось к тому, что боевой «Пегас» «массовой противотанковой авиации» малопригоден для применения на фронте, а идея создания противотанковой армии такой численности находится за гранью разумного риска. В то же время, учитывая известную заинтересованность в продвижении самолета «Пегас» руководства НКВД, приходилось быть предельно острожными. В официальном заключении по материалам ЦКБ-29 отмечалось, что самолет Томашевича представляет интерес для ВВС КА, но «вопрос о развертывании работ по массовой постройке» жестко увязывался с результатами проверки тактических и летных свойств, вопросов живучести и отработки вооружения пяти опытных «Пегасов».

Официального заказа ВВС на постройку даже опытных самолетов «Пегас» в НКАП так и не последовало (23181).

31 июля 1942 г. начальник ЦКБ-29 и директор завода № 288 полковник НКВД Г.Я. Кутепов направил для рассмотрения начальника Управления опытного строительства ГУ ИАС ВВС бригинженеру Григорию Петровичу Лешукову Предложение о постройке противотанкового самолёта «Пегас» и альбом «Эскизный проект самолёта противотанковой воздушной армии».

По замыслу Томашевича самолёт для противотанковой воздушной армии должен быть номестным, простым и недорогим в изготовлении и эксплуатации, не требовать высокой злификации летного состава, но при этом, что важно, оснащаться мощным пушечным и бомбовым вооружением и обеспечивать защиту лётчика в бою от крупнокалиберных пул и 20-мм снарядов.

Противотанковый самолёт предназначался исключительно только для «уничтожения тан ков и мобильных войск». Соответственно этому, из конструкции исключалось всё, что напря мую не использовалось при решении основной задачи. Оставался только самый минимум «который необходим для уничтожения танков».

Считалось, что новой ударной машине совершенно не требуются большая горизонталь ная скорость и диапазон скоростей полёта, а также высотность. Даже наоборот, небольшая минимальная скорость полёта противотанкового самолёта (по расчетам - 102 км/ч у земли) должна была обеспечить лучшие условия для стрельбы и бомбометания по танкам) в сравнении с современными скоростными штурмовиками Ил-2.

В этом случае стрельбу по танкам противника можно было вести с предельно малых высот и почти под прямым углом к поверхности бортовой брони, а дистанция прекращения стрельбы была значительно меньше, чем у Ил-2, что создавало наилучшие условия для пробития танковой брони штатными боеприпасами к авиационным пушкам.

С учетом особенностей боевого применения от машины не требовались высокие маневренные качества и взлётно-посадочные свойства. По технике пилотирования самолёт должен 1был допускать освоение лётчи- бками с подготовкой ниже среднего.

По проекту конструкция была полностью деревянная с бронекабиной в носовой части эзеляжа. Схема - низкоплан. Контуры самолёта образованы ямыми линиями, конструкция эдельно проста и техноло- ична, сборка без стапелей, из «роек. Использовались полочная сосна, строительная знера, кровельное железо бензо- и маслобаков, мягкая сталь разных толщин (узлы, бронеспинка), низкосортный эалюминий (только капоты торов). Все стыки - фланце- наружные. Отсутствовали эжные детали с механической обработкой, гидравлическая и воздушная системы, электро- и радиооборудование. Простота и дешевизна конструкции были предельные. Это позволяло быстро разворачивзть производство практически на любом заводе или мастерской с минимально необходимым составом станочного оборудования и неопытными рабочими.

Фюзеляж четырёхгранного сечения с плоскими стенками, заготовляемыми заранее вме- с лонжеронами и планками шпангоутов. Крыло и оперение полностью деревянные фанерной обшивкой. Шасси - одностоечное неубираемое с резиновой пластинчатой эртизацией. Деревянными предполагались даже моторамы и колёса шасси! Электроводка самая простейшая. Приборное оборудование использовалось от самолёта У-2. Лётчик помещался в бронекабине простейших форм с толщиной брони от 6 до 13 мм: эеди - 13 мм, сзади - 10-13 мм, борта и пол - 6 мм, бронекозырёк - 64 мм. Сразу же (кабиной в фюзеляже располагался небольшой отсек для размещения патронных ящиков иного состава пушечного вооружения. Для этого центроплан имел вырез посередине, подвесок вооружения в отсеке можно было разместить двух человек или 400 кг груза. Это позволяло привлекать самолёт для решения ряда транспортных и диверсионных задач. Под крыльями монтировались два мотора М-11ф мощностью по 140 л.с., что обеспе- зло потребную грузоподъёмность, установку стрелково-пушечного вооружения вблизи оси самолёта и хороший обзор лётчику вперёд и вниз. Сами моторы М-11ф были хорошо освоены промышленностью и лётно-техническим составов имели высокую надёжность невысокую стоимость в производстве и эксплуатации. По подсчётам, пять противоток ковых самолётов конструкци: Томашевича расходовали п- выполнении одного боевого вылета столько же горючего сколько требовалось для обеспечения боевого вылета одног штурмовика Ил-2.

Для повышения боевой живучести каждый мотор питал: от своего бензобака, который располагался за мотором служил и обтекателем мотогондолы. При возгорании в полёте бензобак сбрасывался. В момент сбрасывания мотор переходил на питание от расходного бронированного бачке, рассчитанного на 30 мин работы.

Желание реализовать идею сбрасываемого бензобака предопределило расположени мотора и баков под крылом. Как показали дальнейшие события, это создало ряд трудно стей при эксплуатации.

Для получения высоких взлётно-посадочных свойств предлагалось использовать прс филь крыла NACA 44 с высокими несущими характеристиками, а также фиксировании: предкрылки напротив элеронов и профилированные (над моторами) полукольцевые капоты. По расчётам все это, вместе взятое, обеспечивало устойчивый полет без сваливания дс углов атаки 20°.

Вооружение состояло из крупнокалиберного пулемёта УБК с боезапасом 150 патроне в носовом обтекателе фюзеляжа и пяти сменных составов бомбового, ракетного и пушеч ного оружия: 250 кг бомб (в том числе 1x250 кг или 2x100 и 1x50 кг бомбы), 9 РО-132 или РО-82, одна 37-мм пушка с 50 снарядами, две пушки ВЯ калибра 23 мм со 160 снарядами четыре «противотанковых автоматических ружья» калибра 14,5 мм с 600 снарядами. Вс сменные варианты размещались на мостах и лафетах вооружения, которые подвешивали под фюзеляжем в районе центроплана.

В отношении последнего варианта следует дать пояснения. Здесь имелись в виду ав томатические пушки калибра 14,5 мм конструкции Салищева-Галкина и Волкова-Ярцева, которые в сентябре 1942 г. проходили испытания на НИП АВ ВВС. Первая пушка проекти ровалась под патрон для серийно выпускавшихся противотанковых ружей ПТРД и ПТРС, вторая - под новый патрон разработки ОКБ-16.

Указанные варианты вооружения, за исключением третьего и, отчасти, пятого, нельг назвать противотанковыми. Особенно это касается условий боёв начала 1943 г., когда лёгкие танки вермахта повсеместно были вытеснены более мощными средними танками тип Pz.IV и Pz.HI, а также новыми толстобронными Pz.VI «Тигр», Pz.V «Пантера» и JgdPzTigerI «Фердинанд». Единственными бронецелями Вермахта, с которыми штурмовик Д.Л. Томашг вича ещё мог как-то бороться, были легкобронированные САУ типа «Веспе» и им подобны; и противотанковые СУ типа «Мардер-И» и «Мардер-Ш», созданные на базе лёгких танков. При этом если учесть соотношение полётного веса самолёта и силы отдачи при стрельбе из пушек калибра 23-37 мм, то можно смело утверждать, что единственным приемлемы составом вооружения самолёта был пятый вариант. Более того, в рамках принятых в массогабаритных параметров штурмовика все попытки создать противотанковый самолёт мощным пушечным вооружением, обеспечивающим поражение средних и тяжёлых танко были заранее обречены на провал, что и подтвердили последующие испытания машины.

По расчётам при нормальном полётном весе 1939 кг максимальная скорость полёта самолёта у земли составляла 207 км/ч, вертикальная скорость - 2,4 м/с, время подъёма на высоту 1000 м - 8 мин, посадочная скорость - 90 км/ч, разбег - 320 м, пробег - 280 м, практический потолок - 2850 м.

Дальность полёта у земли на скорости 0,7 от максимальной (145 км/ч) при запасе топлива в 135 кг достигала 520 км, а при запасе топлива 270 кг - 1000 км.

При этом в сопроводительных материалах к проекту Д.Л. Томашевич гарантировал, «что самолёт в реальном полёте будет иметь расчётные лётные данные».

Томашевич и руководство ЦКБ-29 считали необходимым немедленно приступить к постройке пяти опытных экземпляров самолёта на заводе N° 288. Проектирование и постройку опытных машин планировали завершить за три месяца, то есть, готовность первого опытного самолёта ожидалась к 1 ноября 1942 г.

Одновременно требовалось выделить два серийных завода один - типа завода сельскохозяйственных машин — для постройки самолётов, другой типа завода № 29 - для изготовления авиамоторов»), на которых организовать выпуск про- ютанковых самолётов «немедленно после готовности серийной технологии и оснастки», в зависимо от готовности опытных самолётов и окончания их испытаний». После постройки первых пяти самолётов, кроме обычных лётных испытаний, предлагалось отработать тактику боя с танками, для чего выделить танковую часть и оборудовать юлеко от г. Омск специальный полигон.

Расходы на постройку пяти опытных машин и проведение лётных и тактических испытания по оценкам составляли около 3 200 000 руб., а на подготовку серийного производства, включая первоначальный серийный задел, - примерно 6 500 000 руб. (15846).

31 июля 1942 г. начальник ЦКБ-29 НКВД и директор завода № 288 Г. Я. Кутепов направил для рассмотрения начальнику Управления опытного строительства ГУ ИАС ВВС бригинженеру Г. П. Лешукову Предложение о постройке противотанкового самолета «Пегас» и альбом «Эскизный проект самолета противотанковой воздушной армии».

Противотанковым самолетом занялись и в ЦКБ-29 наркомата внутренних дел СССР занялись летом 1942 г. Строго в духе проходившей реорганизации ВВС и мероприятий по повышению эффективности боевых сил авиации руководитель конструкторской бригады ЦКБ-29 Д. Л. Томашевич в инициативном порядке разработал проект бронированного противотанкового самолета массовой постройки для вооружения им специальной противотанковой воздушной армии. Предлагалось к 1 августа 1943 г. построить 15 000 (!) машин этого типа и для достижения максимального эффекта внезапно массированно бросить их в бой против немецких танков. Томашевич и вместе с ним руководство ЦКБ-29 считали, что «в случае удовлетворительных тактических свойств самолета страна получит в 1943 г. средство, которое решит исход кампании на нашем театре военных действий и, следовательно, исход всей войны. В свете такой перспективы /.../ работы должны быть немедленно развернуты во всю ширину».

По замыслу Томашевича самолет для противотанковой воздушной армии должен быть одноместным, простым и недорогим в изготовлении и эксплуатации, не требовать для освоения высокой квалификации летного состава, но при этом, что важно, оснащаться мощным пушечным и бомбовым вооружением и обеспечивать защиту летчика в бою от крупнокалиберных пуль и 20-мм снарядов.

Противотанковый самолет предназначался исключительно для решения только одной задачи — «уничтожения танков и мобильных войск».

Соответственно этому из конструкции самолета исключалось все, что напрямую не использовалось при решении задачи уничтожения танков. Оставался только самый минимум, «который необходим для уничтожения танков».

Считалось, что новой ударной машине совершенно не требовались большая горизонтальная скорость и диапазон скоростей полета, а также высотность. Даже наоборот, небольшая минимальная скорость полета противотанкового самолета (по расчетам — 102 км/ч у земли) должна была обеспечить лучшие условия для прицеливания и стрельбы по танкам в сравнении с современными скоростными штурмовиками Ил-2. Действительно, в этом случае стрельбу по танкам противника можно было вести с предельно малых высот и почти под прямым углом к поверхности бортовой брони, а дистанция прекращения стрельбы была значительно меньше, чем у Ил-2, что создавало наилучшие условия для пробития танковой брони штатными боеприпасами к авиационным пушкам.

С учетом особенностей боевого применения от машины требовались высокие маневренные качества и взлетно-посадочные свойства. По технике пилотирования самолет должен был допускать освоение летчиками с подготовкой ниже среднего.

По проекту конструкция самолета полностью деревянная с бронекабиной в носовой части фюзеляжа. Схема — низкоплан. Контуры самолета образованы прямыми линиями, конструкция предельно проста и технологична, сборка без стапелей, из выкроек. Использовались поделочная сосна, строительная фанера, кровельное железо (бензо- и маслобаки), мягкая сталь разных толщин (узлы бронеспинки), низкосортный дюралюминий (только капоты). Все стыки — фланцевые наружные. Отсутствовали сложные детали с механической обработкой, гидравлическая и воздушная системы, электро- и радиооборудование.

Простота и дешевизна конструкции были предельные. Это позволяло быстро разворачивать производство практически на любом заводе или мастерской с минимально необходимым составом станочного оборудования и неопытными рабочими.

Фюзеляж четырехгранного сечения с плоскими стенками, заготовляемыми заранее вместе с лонжеронами и планками шпангоутов. Крыло и оперение полностью деревянные, с фанерной обшивкой. Шасси — одностоечное, неубираемое, с резиновой пластинчатой амортизацией. Деревянными предполагались моторамы и колеса шасси. Электропроводка предполагалась самая простейшая. Приборное оборудование использовалось от самолета У-2.

Летчик помещался в бронекабине простейших форм с толщиной брони от 6 до 13 мм (спереди — 13 мм, сзади — 10—13 мм, борта и пол — 6 мм), бронекозырек — 64 мм. Сразу же за кабиной в фюзеляже располагался небольшой отсек, который предполагалось использовать для размещения в нем патронных ящиков сменного состава пушечного вооружения. Для этого центроплан имел вырез посередине. Без подвесок вооружения в отсеке можно было разместить 2 человек или 400 кг груза.

Это позволяло привлекать самолет для решения ряда транспортных и диверсионных задач.

На самолет устанавливались 2 мотора М-11ф (140 л.с.), что обеспечивало потребную грузоподъемность, установку стрелково-пу- шечного вооружения вблизи оси самолета и хороший обзор летчику вперед и вниз. Сами моторы М-11ф были хорошо освоены промышленностью и летно-техническим составом, имели высокую надежность и невысокую стоимость в производстве и эксплуатации. По подсчетам, 5 противотанковых самолетов конструкции Томашевича расходовали при выполнении одного боевого вылета столько же горючего, сколько требовалось для обеспечения боевого вылета одного штурмовика Ил-2.

Для повышения боевой живучести каждый мотор питался от своего бензобака, который располагался за мотором и являлся обтекателем мотогондолы. При возгорании в полете бензобак сбрасывался. В момент сбрасывания мотор переходил на питание от специального бронированного бачка (рассчитанного на 30 мин полета).

Отметим, что желание реализовать идею сбрасываемого бензобака предопределило расположение мотора и баков под крылом. Как показали дальнейшие события, это решение создавало ряд трудностей при эксплуатации самолета.

Для получения высоких взлетно-посадочных свойств предполагалось использовать профиль крыла NACA 44 с высокими несущими свойствами, а также постоянные предкрылки (напротив элеронов) и профилированные (над моторами) полукольцевые капоты. По расчетам, все это, вместе взятое, должно обеспечивать устойчивый полет без сваливания до угла атаки 20°.

Вооружение самолета состояло из крупнокалиберного пулемета УБК (150 патронов) в носовом обтекателе фюзеляжа и 5 сменных составов бомбового, ракетного и пушечного оружия: 250 кг бомб, 4 РО-132, 1 37-мм пушка (50 снарядов), 2 пушки ВЯ калибра 23 мм (160 снарядов) и 4 «противотанковых автоматических ружья» калибра 14,5 мм (600 снарядов). Все сменные варианты размещались на специальных «мостах» (или лафетах) вооружения, которые подвешивались под фюзеляжем в районе центроплана.

В отношении последнего варианта следует дать пояснения. Здесь имелись в виду автоматические пушки калибра 14,5 мм конструкции Салищева— Галкина и Волкова—Ярцева, которые в сентябре 1942 г. проходили испытания на НИП АВ ВВС.

Отметим, что все указанные варианты вооружения, за исключением третьего и отчасти пятого, нельзя назвать противотанковыми. Особенно это касается условий боев начала 1943 г., когда легкие танки вермахта повсеместно были вытеснены более мощными средними танками типа Pz.IV и Pz.III, а также новыми толстобронными Pz.VI «Тигр», Pz.V «Пантера» и Jgd Pz Tiger (P) «Фердинанд». Единственными бронецелями вермахта, с которыми штурмовик Д. Л. Томашевича еще мог как-то бороться, являлись легкобронированные САУ (типа «Ве- спе» и т.д.) и противотанковые СУ (типа «Мардер-II» и «Мардер-III»), созданные на базе легких танков. При этом если учесть соотношение полетного веса самолета и силы отдачи при стрельбе из пушек калибра 23—37 мм, то можно смело утверждать, что единственным приемлемым составом вооружения самолета был пятый вариант. Более того, в рамках принятых весогабаритных параметров штурмовика все попытки создать противотанковый самолет с мощным пушечным вооружением, обеспечивающим поражение средних и тяжелых танков, были заранее обречены на провал, что и подтвердили последующие испытания машины.

По расчетам, при нормальном полетном весе 1939 кг максимальная скорость полета самолета у земли составляла 207 км/ч, вертикальная скорость — 2,4 м/с, время подъема на высоту 1000 м — 8 мин, посадочная скорость — 90 км/ч, разбег — 320 м, пробег — 280 м, практический потолок — 2850 м.

Дальность полета у земли на скорости 0,7 максимальной (145 км/ч) при запасе топлива в 135 кг достигала 520 км и при запасе топлива 270 кг — 1000 км.

При этом в сопроводительных материалах к проекту Д. Л. Томашевич гарантировал, «что самолет в реальном полете будет иметь расчетные летные данные».

Для реализации замысла Томашевич и руководство ЦКБ-29 считали необходимым немедленно приступить к постройке 5 опытных экземпляров самолета на заводе № 288. Проектирование и постройку опытных машин планировали завершить в течение не более 3 месяцев. То есть готовность первого опытного самолета ожидалась к 1 ноября 1942 г.

Одновременно требовалось выделить два серийных завода («один — типа завода сельскохозяйственных машин — для постройки самолетов, другой — типа завода № 29 — для изготовления авиамоторов»), на которых организовать выпуск противотанковых самолетов «немедленно после готовности серийной технологии и оснастки», «независимо от готовности опытных самолетов и окончания их испытаний».

После постройки первых пяти самолетов, кроме обычных летных испытаний, предлагалось отработать тактику боя с танками, для чего выделить танковую часть и оборудовать недалеко от г. Омск специальный полигон.

Расходы на постройку 5 опытных машин и проведение летных и тактических испытаний, по оценкам, составляли около 3 200 000 руб., а на подготовку серийного производства, включая первоначальный серийный задел, — примерно 6 500 000 руб (17500).

31 июля 1942 вышел приказ НКАП N 583с:

"В целях усиления стрелковой защиты самолетов ПС-84:

1. Нач. 10 ГУ Тарасевичу и директору завода 84 Ярунину с 15 сентября 1942 выпускать самолеты ПС-84 с турелью УТК-1 под УЬП 12.7 мм, вместо турели МВ-3 под ШКАС (1582,40).

31 июля 1942 на аэродроме завода 166 в Омске закончились совместные испытания 103В (Ту-2) (796,26) с М-82А и АВ-5-167 (826), которые проходили С 15 декабря 1941 (826).

Скорость на 3200 м была только 528 км/час, а у земли - 460 км/час. В ходе испытаний вниз поставили БС и для обороны задней полусферы поставили неподвижно 4 РС-82 (1835,18).

По другим данным это были предварительные испытания, а полные окончились 22 августа 1942 (1835,18).

В акте, подписанном Е.К.Стоманом, Мируцом, М.П.Васякиным и утвержденным А.Н.Т. и директором завода 166 Соколовым говорилось (1835,18):

"...ВМГ работает неудовлетворительно (трещины в выхлопных коллекторах, падение давление масла, раскачка оборотов, перегрев мотора на земле). Недоведен М-82, велики усилия на секторах газа, сектора отходят с крайних положений, усложняется посадка самолета, с подъемом на высоту ухудшается работа автокорректора, неудовлетворительно работают свечи. Выброс масла из агрегатов на высоте более 5000 м...

...Самолет 103В 2М-82А по своей управляемости, устойчивости, взлетно-посадочным свойствам, а также маневренности и температурным режимам ВМГ удовлетворяет ТТТ... Самолет по технике пилотирования прост, напоминает СБ...(1835,19).

31 июля 1942 Воронов отдал приказ о расформирования звена автожиров. Над Камовым стали сгущаться тучи, хотя, если разобраться в ситуации, его вины в происходившем не было. В условиях военного времени завод №290 не смог обеспечить не только постройку новых автожиров, но даже полноценную модернизацию уже построенных. Машины постоянно преследовали поломки, причём большая их часть оказалась результатом неправильной эксплуатации.

Окончательно активность по теме А-7 была свёрнута к началу 1943 года. Камов едва не попал под суд, но его спас заместитель наркома авиапромышленности А.Я. Яковлев. Известный авиаконструктор заступился за разработчиков А-7. Машине и её создателям просто не повезло (18227).

Другие оборонные отрасли:

31 июля 1942 года вышел приказ № 545 НКБ

В целях увеличения выпуска минометных зарядов и максимальной механизации процесса их производства:

Организовать при Московском филиале НИИ-6 Специальное бюро по минометным зарядам (5910, 7).

31 Июля 1942 г.

РГАЭ Фонд 8752 Опись 4 Дело 93 лист 119 – 118

Секретно.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР № 562с

г. Москва

"31" Июля 1942 г.

Совещание, созванное Наркоматом Танковой Промышленности в г. Москве по вопросу улучшения качества бронекорпусов, изготовляемых из брони высокой твердости, рассмотрело и одобрило представленные 3-м Главным Управлением НКТП проекты основных положений технологических инструкций по всем стадиям обработки бронедеталей и сварки корпусов. В целях быстрейшей реализации их в производстве и улучшения качества брони и бронекорпусов, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам заводов: УЗТМ (т. Музруков), № 200 (т. Сочивко), № 264 (т. Суворов), № 112 (т. Рубинчик), № 183 (т. Максарев), № 174 (т. Кацнельсон), № 176 (т. Федотов), № 177 (т. Волков), № 178 (т. Скиба), № 180 (т. Орлов), № 37 (т. Фрезеров) и № 38 (т. Яковлев) на основе утвержденных основных положений по технологии производства и обработки брони, разработать производственные инструкции и выслать их после утверждения Главными инженерами заводов в 3-е Главное Управление НКТП. Разработку всех инструкций и их утверждение произвести в декадный срок с момента получения настоящего приказа, но не позже 15 августа с.г.

2. Обязываю директоров заводов ежемесячно представлять в 3-е Главное Управление НКТП материалы по качеству получаемого бронелиста и качеству бронекорпусов с показателями брака по каждому переделу.

3. Обращаю внимание директоров заводов на необходимость всемерного укрепления роли ОТК в деле контроля всех стадий бронепроизводства, а также на необходимость всемерного укрепления лабораторий и металлургических отделов.

4. Директору ЦНИИ-48 тов. ЗАВЬЯЛОВУ А.С.:

а) в месячный срок составить и выпустить пособия по техминимуму для рабочих всех специальностей, связанных производством и обработкой брони;

б) в двухмесячный срок составить и выпустить руководство для инженерно-технических работников по производству, обработке и сварке брони.

5. Директорам всех заводов организовать техминимумы по всем технологическим инструкциям среди мастеров, бригадиров и технологов и произвести испытание сварщиков и резчиков. К сварке и резке допускать только рабочих, имеющих дипломы о сдаче соответствующих испытаний.

6. Директору завода № 183 т. Максареву обязать конструкторское бюро проработать конструктивные вопросы по корпусу Т-34 с целью уменьшения объема сварки, уменьшения наварных деталей на поверхности бронелистов, изменения шипов, уменьшения в допустимых пределах габаритов швов, согласовав указанные вопросы с НИИ-48.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР подпись ЗЕРНОВ (21232).

Армия:

31 июля в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 31 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа, а также в районах Цымлянская, южнее и юго-восточнее Батайска и юго-западнее Клетской.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Воронежа наши войска вели бои с противником. Западнее города немцы пытались атаковать наши части, но были отброшены. В этом бою гитлеровцы потеряли свыше 200 солдат и офицеров. Активно действовала советская авиация. В течение суток наши лётчики уничтожили 12 немецких танков, 80 автомашин, подавили 5 артиллерийских и 2 миномётные батареи, взорвали 3 склада с боеприпасами, рассеяли и частью уничтожили до полутора батальонов пехоты противника. В воздушных боях сбито 6 и подбито 3 немецких истребителя.

В районе юго-западнее Клетской наши войска, отбивая атаки немцев, нанесли войскам противника большой урон. Только на одном участке за последние дни уничтожено 120 танков и свыше 2.000 солдат и офицеров противника. В районе населённого пункта Р. группа немецких танков прорвалась в расположение нашей части. Наши танкисты мощным контрударом подбили 12 танков и отбросили противника. Немецкое командование стремится прорвать линию обороны советских войск и бросает в бой свежие подкрепления. На одном из участков гитлеровцы послали в бой стрелковую бригаду финнов, поддержанную немецкими танками. Наши бойцы отбили атаку и уничтожили несколько сот белофиннов.

Южнее и юго-восточнее Батайска наши части отбивают ожесточённые атаки крупных танковых сил противника, наступающих при поддержке большого количества самолётов. Ценою больших потерь немцам удалось несколько продвинуться вперёд. Одно наше село защищали рота бойцов и подразделение противотанковых орудий. Немцы восемь раз переходили в атаку, но не могли сломить мужественных бойцов. Огнём орудий, гранатами и бутылками с зажигательной смесью они уничтожили 16 немецких танков. Противник потерял убитыми и ранеными свыше 400 человек. Только на другой день, получив приказ командования, бойцы отошли на новый рубеж.

На Брянском фронте происходили бои местного значения. Получив подкрепление, противник пытался на одном из участков прорвать передний край нашей обороны. Встреченные сильным миномётным огнём, гитлеровцы понесли большие потери и стали отходить. Наши бойцы воспользовались создавшейся обстановкой и ворвались в укреплённый противником населённый пункт. На другом участке танкисты под командованием т. Попова с трёх направлений атаковали усиленный вражеский моторизованный батальон и уничтожили 6 немецких танков, 16 автомашин, 12 противотанковых орудий и свыше 300 гитлеровцев.

Отряд витебских партизан под командованием т. Л. в бою с немецкими захватчиками уничтожил 113 солдат и 7 немецких офицеров. Партизаны этого отряда взорвали два моста через реку.

Пробравшийся через линию фронта в расположение наших частей колхозник А.П.Максимов из деревни Мякшено, Ленинградской области, рассказал: «Немцы замучили и расстреляли в деревне многих женщин, детей и стариков. Совхоз «Полоное» и 500 крестьян окрестных деревень немецкие власти передали барону Хильмону. Крестьяне работают у барона от зари до зари, не получая никакой платы. Помещик-барон издевается над крестьянами и кормит их проросшим овсом».

В Орлеане (Франция) гитлеровцы арестовали около двухсот французов и приговорили их к каторжным работам. В связи с этим состоялась антигерманская демонстрация. Более тысячи французских патриотов собрались на вокзал проводить своих товарищей. Толпа оттеснила и смяла конвой. Многие арестованные бежали.» (14969).

31 июля в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 31 июля наши войска вели бои в районах Клетская, Цымлянская, южнее и юго-восточнее Батайска.

На других участках фронта существенных изменении не произошло.

За 30 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 56 немецких танков, 230 автомашин с войсками и грузами, 20 автоцистерн с горючим, взорвано 2 склада боеприпасов и 2 склада горючего, подавлен огонь 16 батарей полевой и зенитной артиллерии, разбито 2 железнодорожных состава, рассеяно и частью уничтожено до четырёх рот пехоты противника.

В Баренцовом море авиацией флота потоплен транспорт противника водоизмещением в 15.000 тонн.

Южнее Воронежа противник дважды переходил в контратаку, артиллерийским и миномётным огнём гитлеровцы были отброшены и понесли большие потери. Немецкая пехота при поддержке танков атаковала роту лейтенанта Акимова. Отбивая натиск врага, наши бойцы гранатами и бутылками с зажигательной смесью подожгли 4 танка и истребили 80 немецких солдат и офицеров.

В бою в районе южнее Клетской уничтожено 48 немецких танков, 17 противотанковых и 10 тяжёлых орудий, 21 автомашина и 3 броневика. Захвачены 3 танка и самолёт. На другом участке наши танкисты захватили 10 исправных немецких танков, которые сразу же были направлены в бой против гитлеровцев.

В районе Цымлянской продолжались упорные бои с группировкой противника, переправившейся на южный берег Дона. Только на участке одного нашего соединения уничтожено 9 немецких танков, 15 орудий, 23 пулемёта и 8 миномётных батарей. Противник потерял свыше 1.000 солдат и офицеров.

Южнее и юго-восточнее Батайска наши войска вели тяжёлые оборонительные бои с противником. На отдельных участках после кровопролитного сражения наши части отошли на новые рубежи. Немцы потеряли в этом бою 13 танков, 18 орудии и свыше 600 человек убитыми. Моторизованной колонне противника в группе танков удалось зайти во фланг нашей части. Советские бойцы огнём из противотанковых орудий и ружей сожгли 5 танков и 7 автомашин. Затем наши танки и пехота перешли в контратаку. Немецкая колонна была рассечена на несколько групп и по частям уничтожена.

На Ленинградском фронте происходили бои местного значения. Немцы предприняли попытку вернуть занятый нашими войсками населённый пункт. При поддержке бомбардировочной авиации гитлеровцы дважды атаковали наши позиции. Бойцы части, где командиром тов. Важенин, встретили врага мощным артиллерийским, миномётным и ружейно-пулемётным огнём. Потеряв до 300 солдат и офицеров, немцы отступили. Огнём нашей зенитной артиллерии сбито 5 немецких самолётов.

На Западном фронте велась редкая артиллерийская и пулемётная перестрелка. Огнём нашей артиллерии разрушено несколько блиндажей, взорван склад с боеприпасами, рассеяно и частью уничтожено несколько разведывательных групп и до двух рот пехоты противника. Снайперы Н-ского соединения за последние 10 дней истребили 260 немецких солдат и офицеров.

Отряд ленинградских партизан под командованием тов. Д. пустил под откос два железнодорожных эшелона противника. Разбито 50 вагонов, в большей части груженных автомашинами и танками. Под обломками вагонов погибло до 300 немецких оккупантов.

Пленный солдат 50 полка 11 финской пехотной дивизии Юхо П. рассказал: «Финляндия зашла в тупик. Промышленность переживает полный застой. Сельское хозяйство пришло в упадок. Многие крестьяне весной засеяли лишь половину своей земли. Не хватало рабочих рук, не было семян и удобрений. Народ ненавидит немцев и считает их виновниками всех бед, обрушившихся на Финляндию. Недавно в городе Тампере в ресторан, где кутили немцы, кто-то бросил несколько гранат. В лесах скрывается большое количество солдат, бежавших с фронта. Они ловят немцев и шюцкоровцев и истребляют их».

Получено сообщение о чудовищном преступлении немецко-фашистских людоедов.

В начале июля в Днепропетровске немцы арестовали 150 рабочих паровозных мастерских за отказ поехать на работу в Германию. Гитлеровские мерзавцы в течение семи дней морили арестованных рабочих голодом, а потом вывели их за город и расстреляли.» (14969).

31 июля 1942 экипаж самолета-разведчика Су-2 из 8-го pan в составе лейтенантов Н. С. Терехина и А. Т. Степаненко совершал полет в ближнем тылу немецкой 6-й армии. Вскоре тихоходная машина была атакована шестью Bf-109. По утверждению бойцов, наблюдавших за боем, подбитая сушка направилась прямо на скопление германских танков и протаранила их (19522).

31 июля в 1942 году на полуостровах Рыбачий и Средний создан Северный оборонительный район (расформирован 5 января 1945): 23-й укреплённый район и приданные ему артиллерийские, стрелковые и другие соединения и части армии и Северного флота; в оперативном подчинении торпедные катера и самолеты. Командующий - генерал-лейтенант С.И.Кабанов (август 1942 - сентябрь 1943), генерал-майор (с ноября 1944 генерал-лейтенант) Е.Т.Дубовцев (с сентября 1943). СоветскиевойскаоставилигородСальск (14969).

July 31 1942 Paulus' 6th Army crosses the Don River and races for Stalingrad. Russian General Chuikov reinforces as fast as his railways allow. (1052).

31 июля 1942 6 армия Паулюса форсировала Дон, а Чуйков подтягивал резервы (1052).

Днем 31 июля 1941 пароходы пароходы «Михаил Калинин» и «Вячеслав Молотов», шедшие рейсом из Астрахани, подошли к Сталинграду. Тут глазам матросов и пассажиров предстало страшное зрелище. Повсюду виднелись торчащие из воды и горящие баржи с нефтью, кое-где горящее топливо текло по реке, отравляя все вокруг едким черным дымом. Самого города из-за этого чадящего ада почти не было видно. И здесь же между нефтяными пятнами и плавающими обломками сновали суда и буксиры, непрерывным потоком перевозящие грузы с одного берега на другой. Вскоре в дымке показался порт. Когда корабли достигли причала, баржи с солдатами отцепили, быстро прошла высадка и посадка пассажиров, после чего «Калинин» и «Молотов» поспешили отправиться дальше вверх по Волге. Но до безопасных вод было еще далеко. В этот же день, 31 июля, немецкие бомбардировщики совершили налет на речную пристань Маркс, расположенную на левом берегу Волги, в 60 км северо-восточнее Саратова, а также продолжали атаковать суда и нефтекараваны на участке между Камышином и Никольским и минировать фарватер. В ночь на 1 августа экипаж He– 111 «1G+CR» из 7-й эскадрильи KG27 «Бельке» в ходе боевого вылета над Волгой обнаружил и атаковал нефтекараван, идущий вверх по течению. В результате прямых попаданий две баржи вспыхнули и затонули. В эти же дни у Садковского Яра в результате бомбардировки затонул грузовой теплоход «Осетия», который вез в Сталинград кавалерийских лошадей. На Бабаевском перекате, около острова Ступинского, подорвался на мине пассажирский теплоход «10 лет „Комсомольской правды“». Судно пошло под воду так быстр о, что все пассажиры и члены команды погибли. Лишь его капитану А. В. Семикову чудом удалось спастись. В районе Камышина подорвался на мине и утонул буксирный пароход «Союзный ЦИК». При этом погибла почти вся команда, а также трое детей. В этой обстановке у многих речников стали сдавать нервы. Опасаясь гибели, десятки матросов бежали с судов во время стоянок в городах, капитаны нередко затягивали выход в рейс под предлогом «дополнительного ремонта» и др. причин. В связи с этим Наркомату речного флота пришлось ввести на судах должность комиссара. В их обязанности входило вести политическую работу среди судовых команд и контролировать выполнение капитанами инструкций вышестоящего начальства (11774).

31 июля 1942 был создан Северный оборонительный район для обороны п/о Рыбачий и Средний (3186).

31 июля 1942 Президиум ВС издал Указ об учреждении орденов: Суворова, Кутузова, Александра Невского (3186).

Жизнь и внутренняя политика:

31 июля в 1942 году в Краснодоне возникла подпольная комсомольская организация «Молодая Гвардия» во главе с О.В.Кошевым (14969).

31 июля 1942 появилась очередная (их было несколько) директива НКВД и Прокуратуры СССР за № 308 о передаче заключенных в Красную Армию. Начальникам лагерей предписывалось совместно с прокурором пересмотреть личные дела “заключенных мужчин в возрасте до 40 лет из лиц, осужденных за бытовые и имущественные преступления”, и “по Вашему усмотрению независимо от срока наказания годных к строевой службе передать военкоматам”, выдав справки о досрочном освобождении. Всего в августе - сентябре по этой директиве в армию было передано 30 тысяч заключенных (7560).

Внешняя политика:

31 июля 1942 года

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

1. Мы принимаем предварительные подготовительные меры (смотрите мое следующее послание) для отправки большого конвоя 2 в Архангельск в первой неделе сентября.

2. Я хотел бы, чтобы Вы пригласили меня встретиться с Вами лично в Астрахани, на Кавказе или в каком-либо другом подходящем месте. Мы могли бы совместно обсудить вопросы, связанные с войной, и в дружеском контакте принять совместные решения. Я мог бы сообщить Вам планы наступательных операций в 1942 г., согласованные мною с Президентом Рузвельтом. Я привез бы с собой моего начальника Имперского генерального штаба.

3. Я немедленно вылетаю в Каир. Как Вы легко можете себе представить, у меня там имеются серьезные дела. Оттуда я мог бы, если Вы этого пожелаете, сообщить Вам подходящую дату для нашей встречи, которая, поскольку дело касается меня, могла бы состояться между 10 и 13 августа, если, конечно, все будет благополучно.

4. Военный кабинет одобрил мои предложения (7430).

31 июля 1942 года было получено:

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО

В дополнение к моему предшествующему посланию. Мы принимаем предварительные меры к отправке конвоя в 40 судов в первую неделю сентября. Я должен, однако, прямо сказать, что, если угроза с воздуха для германских надводных судов в Баренцевом море не будет столь сильна, чтобы удержать их от операций против конвоя, у нас мало шансов, как показал опыт конвоя № 17, провести благополучно даже и треть судов. Как Вам, конечно, известно, это положение обсуждалось с Майским, и, насколько я понимаю, последний сообщил Вам, что мы считаем необходимым минимум защиты с воздуха (7430).

31 июля 1942 Правительства США и СССР обменялись нотами о продлении торгового соглашения до 6 августа 1943 (3186).

31 июля в 1942 году японскому послу в СССР Н.Сато даны указания создать основы для японского посредничества при восстановлении мира между Германией и Советским Союзом (14969).

За рубежом:

31 июля в 1942 году взлетел первый «Curtiss» «Hawk 75А-5» индийского производства. Собрали их немного, всего пять истребителей, далее завод полностью загрузили ремонтом самолетов, доставляемых с фронта. Модель самолета, собиравшаяся по лицензии в Китае, имела обозначение «Н75А-5». После того, как в Китае было построено несколько самолетов, производство было переведено в Индию, а самолеты «Нawk 75А-5» приобретены ВВС Великобритании под обозначением «Mohawk» «Mk.IV». Самолеты этого типа поставлялись в Норвегию, которая заказала 24 экземпляра модели «Нawk 75А-6», после чего еще 36 самолетов «Нawk 75А-8». Последние не были поставлены, так как шесть из них было передано Независимым норвежским силам в Канаде после оккупации Норвегии Германией, а оставшиеся 30 самолетов были реквизированы для службы в составе Авиационного корпуса сухопутных сил США под обозначением «Р-36G» (14969).

31 июля в 1942 году состоялась официальная передача первого серийного «F4U-1» (заводской номер 02153) с двигателем «R-2800-82 мощностью 1970 л.с. американскому флоту, после чего самолет был направлен на авианосец "Сангамон" ("Sangamon") в залив Чесапик. Во время испытательных полетов была достигнута скорость 638 км/ч на высоте 7540 метров и скороподъемность 15,23 м/сек. Масса пустого составляла 4028 кг, а взлетный вес самолета 5388 кг (14969).

31 июля в 1942 году впервые поднялся в воздух «Do.217N». Кроме двигателей и сохранения заднего бомбоотсека он практически ничем не отличался от Do.217j-2 в варианте ночного истребителя. К этому времени «Do.217j-2» и его вариант с двигателем «DB-603А» - «Do.217N» использовались в нескольких эскадрильях ночных истребителей, хотя ни один из полков не был переоснащен на этот тип полностью и использовал самолеты "Дорнье" вместе с «Вf.110» (14969).

31 июля 1942 обширный, 800 км (500 миль) прожекторный пояс, созданный Германией для направления ночных истребителей к британским бомбардировщикам на их маршрутах в и из Германии, приказано расформировать, чтобы прожекторы могли быть перераспределены для точечной обороны отдельных немецких городов. Пояс прожекторов заменен еще более глубоким поясом наземных радаров, что позволяет немецким ночным истребителям перехватывать вражеские самолеты с гораздо большей степенью радиолокационного контроля (20793).

July 31, 1942: Heavy RAF night raid on Dusseldorf (3819).

31 июля 1942 состоялся тяжелый налет Королевских ВВС на Дюссельдорф (3819).

31 июля в 1942 году США разместили в Великобритании 8-ю авиационную армию (400 боевых самолетов) (14969).

Авиапромышленность:

В конце июля 1942 после получения из НИП АВ отчета с материалами испытаний вооружения самолетов Ил-2 и ЛаГГ-3 при действии по немецкой бронетехнике, специалисты 2-го отдела (отдел по использованию опыта войны) Оперативного управления штаба ВВС выехали на участки Брянского и Западного фронтов с целью оценки эффективности действия немецкой авиации по бронетанковым частям Красной Армии.

В своем докладе по итогам командировки на фронт помощник начальника 2-го отдела военинженер 2-го ранга И. В. Пименов отмечал, что «в высших штабах танковых соединений /.../ данные об эффективности действия авиации по танкам (боевые донесения и оперсводки танковых соединений) носят общий характер, без указания объектов и условий бомбометания, числа самолето-вылетов авиации противника непосредственно по танкам и конкретных результатов нападения». Все это «создает в высших танковых штабах явно преувеличенное представление об эффективности действия авиации по танкам».

Так, анализ документов и заявлений командиров частей и соединений 5-й танковой армии, подвижной механизированной группы генерал-майора Бычковского, 7-го танкового корпуса, 3-й гвардейской, 62-й и 71-й танковых бригад показал, что тяжелые и средние танки типа КВ-1 и Т-34 уничтожаются только при прямом попадании бомбы крупного калибра. Танк выводился из строя временно при попадании бомб крупного калибра 250—500 кг с взрывателем мгновенного действия на расстоянии 1—1,5 м от танка или при прямом попадании фугасной 50-кг бомбы.

Прямое попадание бомбы в танк было случайным явлением: «. даже бомбометание с пикирования с высоты 800—1000 м несколькими десятками самолетов не всегда дает желаемый результат».

Легкие танки несут значительно большие потери, так как поражаются осколками крупных бомб на расстоянии до 10 м и, кроме того, несут поражение от огня авиационных пушек.

Наибольшее поражение танкам наносится в том случае, если бомбометание производится по их плотному скоплению в районе переправ, в эшелонах или при выгрузке из них. Рассредоточение танков на 80—100 м вполне гарантирует их от поражения как на марше, так и при расположении на месте, так как поражение в этом случае может быть только случайным.

Значительные потери от авиационных бомб и пулеметно-пушечного огня самолетов несет не- окопавшаяся живая сила, в частности, мотопехота танковых бригад и вспомогательные технические средства (автотранспорт с боеприпасами, бензоцистерны и бензозаправщики, радиостанции и походные мастерские).

Систематические массированные действия немецкой авиации по нашим танковым частям и соединениям, не нанося серьезных потерь танкам, тем не менее сковывали их, отсекали мотопехоту, лишали возможности сближения с противником и продвижения на поле боя до момента достижения его боевых порядков, когда авиация противника «из-за боязни поражения своих танков кончает атаковывать танки».

Бомбардировка танковых частей авиацией оправдывается только с точки зрения достижения тактического эффекта — задержки продвижения танков, особенно в дефиле (переправы, гати и т.п.) и в исходных пунктах для атаки. Бомбежки с целью уничтожения боевых машин могут дать некоторый эффект только в местах скопления — в эшелонах, на погрузке и выгрузке и т.п.

Командир 3-й гвардейской танковой бригады полковник И.А. Вовченко показал: «В период с 6.7.42 по 14.7.42 бригаду ежедневно бомбила немецкая авиация в среднем около 200 самолето-вылетов бомбардировщиков в день (10—12 налетов продолжительностью от 30 минут до 1,5 часа группами от 15 до 52 самолетов, из которых 1—15 истребителей, иногда без прикрытия истребителей). Можно сказать, что немцы сейчас воюют на нашем участке фронта на 50% авиацией, на 40% артиллерией, на 9% танками и лишь на 1% пехотой. Несмотря на такие интенсивные бомбежки, бригада безвозвратных потерь от авиации не имела. За это время были два случая повреждения танков».

7 июля в корму танка КВ-1 комиссара бригады старшего батальонного комиссара Седякина попала бомба калибра 50 кг. В результате взрыва было сорвано крыло, разбиты триплекс и телескопический прицел. Экипаж остался цел, а сам танк остался на ходу и боеспособности не потерял.

В этот же день бомба калибром 500—1000 кг упала на расстоянии 0,5—0,8 м от танка командира бригады полковника Вовченко. От взрыва образовалась воронка диаметром 18 м и глубиной до 5 м. Танк основательно встряхнуло, затем он опустился в образовавшуюся воронку. У танка оказались разбитыми триплекс и телескопический прицел, сорвана гусеница. Экипаж был легко контужен. Через 5 часов исправленный танк и экипаж пошли в бой.

По заявлению командира 1-го батальона 71-й танковой бригады майора Я. И. Плисова, в марте 1942 г. в районе г. Холм в поле остался один тяжелый танк КВ-1, который авиация противника пыталась уничтожить в течение двух дней. В общей сложности по танку «работало» около 60 самолетов Ju87, Ju88 и He111. Пилоты Люфтваффе бомбили танк и с пикирования, и с горизонтального полета, но безрезультатно. Вся земля вокруг танка и в непосредственной близости от него была изрыта воронками, но прямых попаданий не было. Осколки поражения танку не причинили.

В этой же танковой бригаде 21 января 1942 г. в районе деревни Сопки Федулы колонна из 22 легких и средних танков, рассредоточенных на дистанции 50—100 м один от другого, была атакована немецкой авиацией. Самолеты Ju88 двумя эшелонами по 24 самолета в каждом в течение двух часов бомбили и обстреливали из пулеметов танки. Бомбили с пикирования с высоты 600 м и ниже. Зенитных средств в колонне не было. Истребительной авиацией колонна также не прикрывалась. Поэтому условия бомбометания для противника были почти полигонными. Заход на цель самолеты делали с головы колонны вдоль нее. Сбрасывались фугасные бомбы калибра от 50 до 250 кг. Несмотря на то что бомбы рвались в 2—3 м от танков, ни один из них не пострадал. Только у одного танка был пробит масляный бак.

В том же районе 6 Ju88 атаковали 5 танков Т-34, которые выдвигались по дороге в сторону леса. Дистанция между танками была 50 м. Немецкие летчики бомбили с пикирования. При этом высота ввода в пикирование составляла 1000—1200 м. Заход на цель выполнялся под углом 90° к колонне. Всего было сброшено 18 бомб калибром 250 и 500 кг. Все бомбы упали точно на дорогу, но в стороне от танков. Ни один из них не получил даже повреждений.

Со слов начальника штаба 71-й тбр майора Гольдберга, потери бригады от авиации противника в период с 6 по 8 августа составили всего 2 танка — 11% всех потерь, от противотанковых мин — 16,6%, от противотанковой артиллерии — 72,4%. При этом все поврежденные авиацией танки к 10 августа были введены в строй.

Подобное распределение потерь танков от различных средств борьбы подтверждается данными допроса пленного инженера по ремонту 1-й германской танковой дивизии (Калининский фронт). По его словам, наибольшие потери танки несли от огня нашей артиллерии и танков. На втором месте стоят потери от противотанковых мин, ручных гранат и бутылок с зажигательной смесью. Наименьшие потери несли танки от действий нашей авиации: случаи вывода из строя танков нашей авиации — единичны.

Между тем наши авиационные командиры докладывали о десятках уничтоженных танков противника. Например, штаб 8-й воздушной армии Юго-Западного фронта доложил командующему ВВС КА об уничтожении в период с 10 по 14 июня 1942 г. 202 танков вермахта, что составляло до 40% (!) от численности всех танков, действовавших в это время на харьковском направлении. И это при том, что группировка штурмовой и бомбардировочной авиации 8 ВА к 13 июня включала 120 истребителей и только 20 штурмовиков Ил-2 и 18 дневных бомбардировщиков.

Командование ВВС КА вполне справедливо посчитало эти данные не только неправдивыми, но и неправдоподобными. Действительно, если учесть, что наземные части Юго-Западного фронта в этот период также уничтожали танки вермахта, причем в значительно большем количестве, чем авиация, то, казалось бы, из-за больших потерь в танках, близких к 90—100% от первоначального состава, немецкие войска должны были остановиться. Однако танковое наступление противника на этом направлении 14 июня и в последующие дни продолжалось с неубывающей силой.

По поводу причин случившегося штаб ВВС КА в своих указаниях от 20 июня отмечал: «.неправдоподобность донесений штабов воздушных армий является следствием того, что результаты боевых действий авиации никем не контролируются и донесения обычно составляются на основании докладов экипажей самолетов, летавших на выполнение задания».

Еще более характерен факт, имевший место на Западном фронте, когда генералу армии Г. К. Жукову было доложено, что механизированная группа генерал-майора Бычковского в период с 4 по 9 августа потеряла 106 танков от воздействия авиации противника — 8 тяжелых, 63 средних и 35 легких. На самом же деле, как показало расследование, «из 106 выведенных из строя танков только 2 были поражены авиацией противника, и это несмотря на весьма ожесточенные бомбардировки, которые проводил противник с малых высот».

По мнению военинженера 2-го ранга И. В. Пиме- нова, переоценка возможностей немецкой авиации при действии по танкам связывалась в значительной мере с массированным и целеустремленным ее применением над полем боя.

Особенностью действий немецкой авиации на атакованных участках фронта являлось непрерыв ное наблюдение за передним краем и районом расположения советской артиллерии на глубину 5—6 км патрулирующими разведчиками Hs126 и Fw189. При этом в силу малочисленности и слабой активности наших истребителей разведчики противника буквально все время висели над районом расположения советских танковых корпусов.

Как отмечал Пименов, «бросается в глаза еще одна деталь: авиация противника действовала не распыляясь, бомбила намеченный участок 2—3 раза подряд, а затем переносила свои действия на соседний участок, где повторяла то же самое». Над полем боя появлялись сразу большие группы бомбардировщиков, которые «работали» над целью в течение 25—65 мин. При этом в отсутствие зенитного огня и противодействия в воздухе бомбометание производилось только с пикирования с небольшой высоты — 900—1000 м (высота сброса бомб 500—600 м) одиночными самолетами. Выбор конкретной цели осуществлялся каждым экипажем самостоятельно. Благодаря этому точность была высокой.

Если район цели был прикрыт огнем малокалиберной зенитной артиллерии или крупнокалиберных зенитных пулеметов, то бомбометание выполнялось немецкими пилотами с горизонтального полета. В случае непрерывного прикрытия целей нашими истребителями противник почти не показывался над расположением наших войск.

Бомбардировочная авиация противника «старалась не только нанести поражение живой силе и техническим средствам борьбы, но также сковать действия наших наземных войск, в первую очередь танковых, и морально подавить их длительным пребыванием самолетов над целью, дополняя бомбометание обстрелом из пулеметов».

Между тем «продолжительные бомбардировки изматывают силы танковых экипажей и подрывают их моральное состояние». В 3-й гвардейской танковой бригаде, например, было зарегистрировано несколько случаев потери сознания экипажами в результате «колоссального нервного напряжения при непрерывных бомбежках немецкой авиации».

Положение усугублялось тем обстоятельством, что красноармейцы оказались совершенно не обученными «к отражению атак авиации пехотным оружием»: «У командного состава всех степеней имеет хождение мнение, что борьба с авиацией противника может вестись только путем прикрытия истребителями». В результате «при отсутствии истребителей действия наземных войск во время налетов авиации противника парализуется» (17500).

В конце июля месяца 1942 Шахурин распорядился приостановить работы по постройке пяти самолетов малой войсковой серии Су-6, а имеющийся задел законсервировать.

К этому времени оба летных экземпляра самолета Су-6 находились в Молотове на заводе № 289 (территория моторостроительного завода № 19), где на них предполагалось установить новые моторы М-71ф и отработать винтомоторную группу. Все работы планировалось провести силами завода № 19. Первый экземпляр («81») отличался от второго экземпляра («82») отсутствием предкрылков и установкой восьми РО-82 вместо десяти. На нем не было пушек. В свое время на него планировалось установить пушки МП-6 калибра 23 мм, но они, как известно, были сняты с серийного производства.

Трезво оценивая складывающуюся обстановку вокруг Су-6, П.О. Сухой принимает решение установить на самолет две пушки калибра 37 мм, устранить выявленные на государственных испытаниях недостатки и доработать в соответствии с тактико-техническими требованиями ВВС к самолету-штурмовику на 1943 г. На первом экземпляре модифицированной «шестерки» должны были монтироваться пушки 11П ОКБ-16 (в серии НС-37). На втором экземпляре — пушки Ш-37 ОКБ-15. При этом количество пулеметов ШКАС сокращалось до двух, а ракетных орудий — до шести. Боезапас к пушкам включал 80 снарядов, а к пулеметам — 1500 патронов. Срок готовности первого экземпляра устанавливался — ноябрь, а второго — декабрь 1942 г. (11474,412).

В конце июля 1942 г. конструкторы разработали для Ту-2 изготавливаемые из дерева и фанеры узлы носовой и хвостовой частей фюзеляжа, створок бомболюков, стабилизатора, килевых шайб, мотогондол, законцо- вок крыла. Реально в производство внедрили носовую часть фюзеляжа (до 3-го шпангоута) и хвостовой кок. Они обшивались фанерой (11988).

В конце июля 1942 г. закончили войсковые испытания Ту-2, а итоговый отчет был утвержден 22 августа. Выводы испытателей в целом были одобрительными. В заключении отчета записали: "Серийные самолеты Ту-2 постройки заво да № 166 по своим летным свойствам, надежности работы моторов и вооружению могут быть использованы в боевой работе..." Но вместе с тем высоту полета ограничили 5000 м (до которой нормально работало БСМ-14). Использованию самолета в качестве пикировщика препятствовала перераскрутка винтов. Рекомендовали доработать ненадежные тормоза колес, а также усилить оборонительное вооружение. Дело в том, что огневая мощь пулеметов ШКАС уже считалась недостаточной. На пикирующем бомбардировщике Пе-2 еще летом 1941 г. смонтировали два 12,7-мм пулемета - один неподвижный в носу фюзеляжа, а второй - в люковой установке, стрелявшей вниз-назад. Позже к ним добавили еще один крупнокалиберный пулемет у штурмана и бортовой ШКАС у стрелка-радиста. Новое вооружение весьма эффективно использовалось на фронте, не позволяя немецким истребителям близко подходить к бомбардировщику. Усиление неподвижного вооружения Ту-2 не требовалось: по секундному залпу он значительно превосходил Пе-2. Поэтому специалисты НИИ ВВС рекомендовали поставить 12,7-мм пулеметы УБТ на обеих верхних установках - у штурмана и стрелка-радиста (11988).

В конце июля 1942 г. полеты на Ту-2 в ходе первого этапа войскоовых испытний, прекратили, а итоговый отчет был утвержден 22 августа. Выводы испытателей в целом были одобрительными. В заключении отчета записали: «Серийные самолеты Ту-2 постройки завода №166 по своим летным свойствам, надежности работы моторов и вооружению могут быть использованы в боевой работе...» Но вместе с тем высоту полета ограничили 5000 м (до которой нормально работало БСМ-14). Использованию самолета в качестве пикировщика препятствовала перераскрутка винтов. Рекомендовали доработать ненадежные тормоза колес, а также усилить оборонительное вооружение. Дело в том, что огневая мощь пулеметов ШКАС уже считалась недостаточной. На пикирующем бомбардировщике Пе-2 еще летом 1941 г. смонтировали два 12,7-мм пулемета - один неподвижный в носу фюзеляжа, а второй - в люковой установке, стрелявшей вниз-назад. Позже к ним добавили еще один крупнокалиберный пулемет у штурмана и бортовой ШКАС у стрелка-радиста. Новое вооружение весьма эффективно использовалось на фронте, не позволяя немецким истребителям близко подходить к бомбардировщику. Усиление неподвижного вооружения Ту-2 не требовалось: по секундному залпу он значительно превосходил Пе-2. Поэтому специалисты НИИ ВВС рекомендовали поставить 12,7-мм пулеметы УБТ на обеих верхних установках - у штурмана и стрелка-радиста.

Недостатки тормозной системы неоднократно приводили к неуправляемому развороту на посадке. Так, при сдаточных испытаниях два раза подряд, 7 и 16 июля, потерпели аварии новенькие бомбардировщики. Экипажи (летчиков Котякова и Бакина) не пострадали. Например, у майора В.Д. Бакина машину №100303 вывернуло вправо, что привело к поломке стойки шасси. Бывали случаи, когда бомбардировщик делал на поле до двух кругов и оставался цел. Но чаще ломали шасси, винты, за- концовки крыла, мяли мотогондолы. Самолет летчика Полевого после посадки с разворотом вспыхнул; экипаж успел выбраться и отбежать.

Дефекты серийных Ту-2 вызвали распоряжение командования ВВС прекратить приемку бомбардировщиков. НКАП направил на завод авторитетную комиссию во главе с известным авиаконструктором Н.Н. Поликарповым. Члены комиссии согласились с заводскими испытателями в том, что причиной разворотов на посадке является несинхронная работа тормозов правого и левого колес. Предложено было заменить тормозную гидросистему, скопированную туполевцами по настоянию ВВС с немецкого бомбардировщика Ju 88А, на более надежную, применявшуюся на самолетах фирмы «Дуглас». В качестве же временного решения попробовали на пробеге стопорить хвостовое колесо. На Ту-2 имелся автоматический стопор, который должен был фиксировать стойку хвостового колеса при резких ее разворотах, но срабатывал он далеко не всегда. С 20 июля заводские испытатели стали садиться с включенным механическим стопором хвостового колеса. Управляемость машины на пробеге значительно улучшилась.

Еще одной серьезной проблемой являлись двигатели. Моторы М-82А, хотя и выпускались серийно, еще оставались достаточно «сырыми». На высоте более 6000 м они недодавали мощность, страдали значительными вибрациями и расходовали много масла. Хотя за это отвечал их конструктор А.Д. Швецов и завод №19, дефекты мотоустановки сильно сказывались на летных и эксплуатационных характеристиках Ту-2.

Кроме того, комиссия подвергла критике чрезмерный вес серийных машин. Весовая отдача у них при нормальной бомбовой нагрузке не превышала 27,5%, в то время как у других самолетов такого же класса она составляла около 30%. Это была плата за возможность бомбить с крутого пикирования.

Но в целом Поликарпов и его коллеги поддержали Туполева. В Москву отправили документ, в котором, в частности, говорилось: «... самолет Ту-2 по своим летно-тактическим данным превосходит современные серийные советские и заграничные бомбардировщики». Комиссия сочла, что при устранении основных дефектов самолет сможет успешно выполнять боевые задачи.

Приемка бомбардировщиков возобновилась. Реагируя на требования военных, завод вносил изменения в строящиеся бомбардировщики. С 5-й серии (июль- август 1942 г.) внедрили тормоза типа «Дуглас» окончательно снявшие проблемы с неуправляемым разворотом на посадке. Одновременно изменили управление пуском реактивных снарядов. Ранее стрельба РС-82 велась с помощью бомбосбрасывателя ЭСБР-6, переключавшегося на другой режим. Бомбы при этом сбрасывать было нельзя. С 5-й серии пуск ракет осуществлялся независимым устройством (21061).

В конце июля 1942 г. конструкторы разработали для Ту-2 изготавливаемые из дерева и фанеры узлы носовой и хвостовой частей фюзеляжа, створок бомболюков, стабилизатора, килевых шайб, мотогондол, за- концовок крыла. Реально в производство внедрили носовую часть фюзеляжа (до 3-го шпангоута) и хвостовой кок, обшитые фанерой (21061).

В конце июля 1942 ТС-1 А.Я.Щербакова предъявили ВВС на гос. испытания в вариантах транспортного, десантно-транспортного и санитарного и в августе А.К.Долгов закончил испытания Ще-2. Рекомендовали в серию, но пошел только в октябре 1943 (576,4).

В конце июля 1942 на заводе 381 в производство были спущены чертежи РД для Би (1632,264).

Другие оборонные отрасли:

В конце июля 1942 года А.А. Волков и С.А. Ярцев предлагали ГАБТУ КА вариант ВЯ под калибр 14,5 мм. По их мнению, на коротких дистанциях патрон из такой пушки мог пробить до 90 (!) мм брони. Впрочем, на идею как-то не особо среагировали. Во-первых, цифры какие-то фантастические. Во-вторых, с мега-пушкой чуток опоздали, ибо как раз в начале июля 1942 года выпуск Т-60 прекратили. В-третьих, стоит напомнить про силу отдачи ВЯ. Да и внутренние габариты ВЯ были не особо подходящие для установки в башню Т-60 (20693).

В конце июля 1942 года завод №37 влили в состав УЗТМ и вместо Т-70 организовывался выпуск Т-34 (21261).

В конце июля месяца 1942 проект использования 10000 тонного пресса для штамповки башен Т-34 представили на рассмотрение ОГК НКТП. Руководство Наркомата первоначально прохладно отнеслось к проекту, так как еще весной положение с броневым прокатом средней и большой толщины было катастрофическим. Однако к августу путем жесткой стандартизации, уменьшения номенклатуры проката и стопроцентного контроля выпускаемой продукции положение с 45-мм бронелистом выправилось. Но 60-мм листа, из которого планировалось штамповать башенные купола, все еще было недостаточно. Поэтому по согласованию с ОГК НКТП в сентябре проект был переработан на использование 45-мм листа, и в середине месяца матрица и пуансон для выпуска первой башни бьши готовы. 19 сентября из бронелиста средней твердости были отштампованы первые три башенных купола, прозванные заводчана-ми «формочками». Эксперимент показал, что, вопреки высказываниям скептиков, купола получились целыми, без разрывов и трещин. Термообработка не привела к значительным деформациям, а главное — снарядостойкость штампованного купола оказалась куда лучшей, чем таковая у самой лучшей литой башни, несмотря на меньшую толщину стенок. Стоимость новой башни оказалась на 5000 рублей выше, чем У литой, но производительность труда при штамповке была высочайшей. Механизмы для танка УЗТМ получал первоначально от УТЗ им. Сталина, позднее — от ЧКЗ. Первые 5 танков Т-34 УЗТМ сдал заказчику в сентябре 1942 г., до конца 1942 г. это количество составило 266 машин, из них со штампованной башней — 106. ЧКЗ, производивший прежде тяжелые танки КВ, находился в более выгодном положении в плане выпуска Т-34 перед другими, ведь распоряжением наркома НКТП В. Малышева завод прорабатывал вопрос об освоении выпуска Т-34 еще осенью 1941 г. Но тогда время челябинских «тридцатьчетверок» еще не настало (10782).

В июле 1942 года в 22-й армейский ремонтно-восстановительный батальон направили 16 трофейных танков, и еще четыре — 132-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон. Причём этот батальон занимался и перевооружением немецких танков отечественным вооружением. Правда, масштаб таких работ был невелик, и касался в основном замены немецких пулеметов на отечественные ДТ и установку отечественной оптики. Так, в своем письме от 2 июля 1942 года в главное артуправление заместитель начальника БТУ ГАБТУ КА Алымов сообщал: «Прошу Вашего распоряжения об отпуске для 132 ОРВБ следующее артвооружение в счёт лимитов, выделенных ГАУ КА для ГАБТУ КА на ремонт: 1. 20 мм пушек ШВАК — 1 шт.; 2. Пулемётов ДТ — 15 шт.; 3. Коробов к 20 мм ШВАК — 32; 4. Дисков к ДТ — 308; 5. ЗИП к пушке ШВАК — 4к-та; 6. ЗИПкДТ — 26к-тов; 7. Прицелов ТМФП-1 — 4; 8. Банников к 37-мм — 13; 9. Прицелов ТМФ — 13, 10. ЗИП к 37 мм пушке — 1 к-т; 11. ЗИП к 76 мм пушке — 1 к-т; 12. Прицелов ТОД-6 — 2 шт. (12688).

Армия:

В конце июля 1942 г. противник предпринял первые налёты на Сталинград. Они осуществлялись ночью группами по 20-45 самолётов на высотах 2000-2500 м. Эти налёты носили эпизодический характер и успешно отражались огнём зенитной артиллерии.

23 августа целый день над Сталинградом висели немецкие бомбардировщики. В это время 6-я армия Паулюса рвалась на северную окраину Сталинграда, а 4-я танковая армия Гота пробивалась в южные пригороды. С утра группами по 1015 бомбардировщиков противник бомбил почти без перерывов Тракторный завод. Во второй половине дня противник провёл первый массированный налёт на Сталинград авиацией 4-го воздушного флота. Около 400 бомбардировщиков под прикрытием истребителей обрушили тысячи бомб на центральную и южную части города.

В один из моментов сражения за город иссякли снаряды к зенитным орудиям. Расчётное время их доставки с другого берега Волги составляло два часа. Используя слабость зенитного огня, немецкие самолёты стали «утюжить» город. Мощный удар пришёлся и по позициям зенитчиков. Тогда командующий силами и средствами ПВО Сталинграда полковник Е.А. Райнин отдал приказ: «Поднять аэростаты заграждения».

Аэростаты оттеснили самолёты с малых на средние высоты. А те, в свою очередь, перенесли свой огонь с наземных объектов на аэростаты. В течение полутора-двух часов шёл расстрел аэростатов заграждения немецкими самолётами. Аэростаты продержались так долго, потому что немцы боялись расстреливать наполненные водородом оболочки с близкого расстояния, а обстрел с больших дистанций не всегда достигал цели. Но постепенно аэростаты загорались, а штормовой ветер довершал их уничтожение. По существу, аэростатами пожертвовали ради спасения зенитно-артиллерийских средств. Через два часа 6-й ОДАЗ окончательно потерял боеспособность, но за это время были подвезены снаряды с другого берега Волги, и зенитная артиллерия вновь вступила в бой.

После гибели аэростатов заграждения в небе Сталинграда 6-й ОДАЗ отправили на переформирование в Саратов. Часть личного состава дивизиона передали в комендантскую службу для охраны штаба фронта и пополнения стрелковых частей, защищавших Бекетовку и Красноармейск. На смену 6-му ОДАЗ в Сталинград прибыл 26-й ОДАЗ (20120).

В конце июля 1942 года в 244-и дивизии к трем первоначальным полкам (861-му, 45-му и 449-му) добавился 860-й, а к зиме дивизия разрослась до пяти полков, все на Б-3. В таком составе она вступила в Сталинградскую битву (3457,101).

В конце июля 1942 г. с целью выявления фактической эффективности действия немецкой авиации по бронетанковым частям Красной Армии, на участки Брянского и Западного фронтов выехали специалисты 2-го отдела (отдел по использованию опыта войны) Оперативного управления штаба ВВС КА.

Анализ документов и заявлений командиров частей и соединений 5-й танковой армии, подвижной механизированной группы генерал-майора Бычковского, 7-го танкового корпуса,3-й гвардейской,62-й и 71-й танковых бригад показал, что тяжелые и средние танки типа КВ-1 и Т-34 уничтожаются только при прямом попадании бомбы крупного калибра. При падении бомб крупного калибра 250-500 кг с взрывателем мгновенного действия на расстоянии 1-1,5 м от танка или при прямом попадании фугасной 50-кг бомбы танк выводился из строя временно. Однако прямое попадание бомбы в танк было случайным явлением: «...даже бомбометание с пикирования с высоты 800-1000 м несколькими десятками самолетов не всегда дает желаемый результат».

Легкие танки несут значительно большие потери, так как поражаются осколками крупных бомб на расстоянии до 10 м и, кроме того, несут поражение от огня авиационных пушек.

Наибольшее поражение танкам наносится в том случае, если бомбометание производится по их плотному скоплению у переправ, в эшелонах или при выгрузке из них. Рассредоточение танков на 80-100 м вполне гарантирует их от поражения, как на марше, так и при расположении на месте, так как поражение в этом случае может быть только случайным.

Значительные потери от авиационных бомб и пулеметно-пушечного огня самолетов несут неокопавшаяся живая сила, в частности мотопехота танковых бригад и вспомогательные технические средства (автотранспорт с боеприпасами, бензоцистерны и бензозаправщики, радиостанции и походные мастерские).

Систематические массированные действия немецкой авиации по нашим танковым частям и соединениям, не нанося значительных потерь боевым машинам, тем не менее, сковывали их, отсекали от танков мотопехоту, лишали возможности сближения с противником и продвижения на поле боя до момента достижения его боевых порядков, когда авиация противника «из-за боязни поражения своих танков прекращает атаки».

Бомбардировка танковых частей авиацией оправдывается только с точки зрения достижения тактического эффекта - задержки продвижения танков, особенно в дефиле (переправы, гати, и т.п.) и в исходных пунктах для атаки. Бомбежки с целью уничтожения боевых машин могут дать некоторый эффект только в местах скопления - в эшелонах, на погрузке и выгрузке и т.п.

Командир 3-й гвардейской танковой бригады полковник И. А. Вовченко показал: «В период с 6.7.42 по 14.7.42 бригаду ежедневно бомбила немецкая авиация, совершая в среднем около 200 самолето-вылетов бомбардировщиков в день (10-12 налетов продолжительностью 30 минут до 1,5 ч группами от 15 до 52 самолетов, из которых 1-15 истребителей, иногда без прикрытия истребителей). Можно сказать, что немцы сейчас воюют на нашем участке фронта на 50% авиацией, на 40% артиллерией, на 9% танками и лишь на 1% пехотой. Несмотря на такие интенсивные бомбежки, бригада безвозвратных потерь от авиации не имела. За это время были два случая повреждения танков».

7 июля в корму танка КВ-1 комиссара бригады старшего батальонного комиссара Седякина попала бомба калибра 50 кг. В результате взрыва было сорвано крыло, разбиты триплекс и телескопический прицел . Экипаж остался цел, а сам танк остался на ходу и боеспособности не потерял.

В этот же день бомба калибром 500- 1000 кг упала на расстоянии 0,5-0,8 м от танка командира бригады полковника Вовченко. От взрыва образовалась воронка диаметром 18 м и глубиной до 5 м. Танк основательно встряхнуло, затем он сполз в образовавшуюся воронку. У танка оказались разбитыми триплекс и телескопический прицел, сорвана гусеница. Экипаж был легко контужен. Через 5 ч исправленный танк и экипаж пошли в бой.

По заявлению командира 1 -го батальона 71 -й танковой бригады майора Я.И. Плисова в марте 1942 г. в районе г. Холм в поле остался один тяжелый танк КВ-1, который авиация противника пыталась уничтожить в течение двух дней. В общей сложности по танку «работало» около 60 самолетов 87, ^ 88 и Не111. Пилоты люфтваффе бомбили танк и с пикирования и с горизонтального полета, но безрезультатно. Вся земля вокруг танка и в непосредственной близости от него была изрыта воронками, но прямых попаданий не было. Осколки поражения танку не причинили (12733).

В конце июля 1942 у станицы Мечетинская ПМГ во главе с командующим ГМЧ А.И. Нестеренко столкнулась с главными силами 1 -и танковой армии вермахта. “Разведка донесла, что движется колонна танков и мотопехоты, – докладывал Москвин. – Мы выбрали позицию у дороги так, чтобы батареи могли одновременно вести огонь. Появились мотоциклисты, за ними машины и танки. Батарейными залпами колонна была накрыта на всю глубину, подбитые и дымящиеся машины останавливались, на них, как слепые, налетали танки и сами загорались. Продвижение противника по этой дороге приостановилось”.

Несколько таких ударов вынудили немцев изменить тактику. Они оставляли запасы горючего и боеприпасов в тылу и двигались малыми группами: впереди 15 – 20 танков, за ними грузовики с пехотой. Это снижало темп наступления, но создавало угрозу обхода ПМГ с флангов. В ответ ее командование применило свои малые группы, в каждую из которых входил дивизион “катюш”, рота мотострелков, зенитная и противотанковая батареи. Такая группа майора Пузика, используя метод Москвина, за два дня уничтожила 15 вражеских танков и 35 автомашин.

Степь к югу становилась холмистой, и немецкие танки и мотопехота стали накапливаться в складках местности, ложной атакой провоцировали залп БМ-13, и, пока те 5 – 6 мин перезаряжались, совершали бросок.

“Однажды, подъезжая к огневой позиции 14-го дивизиона, увидел, что у левофланговой машины направляющие подняты до отказа, а на них, подложив чехол, сидит Москвин, – вспоминал генерал Нестеренко. – Комиссар дивизиона Юровский объяснил, что командир наблюдает за неприятелем и корректирует стрельбу”. А Москвин сообщил, что залпом накрыто скопление врага, горят четыре танка и пять машин.

Если дивизион не реагировал на ложную атаку или вел огонь одной установкои, немцы не покидали укрытий, ожидая, когда “катюши” израсходуют боекомплект. Показательна перемена в психологии гитлеровцев. Раньше они катили громадными колоннами по степи, а теперь, как пехота под пулеметным огнем, таились, использовали отвлекающие действия, выжидали время для атаки. Инициатива уплывала из рук 1 -и танковой армии...

Предложенный Москвиным способ корректировки рекомендовали другим частям, и вскоре график немецкого наступления на Кавказ был сорван. Еще несколько дней боев – и из названия 1-й танковой армии можно было бы убирать слово “танковая”, а потери гвардейцев-минометчиков были минимальными – Нестеренко в мемуарах поименно перечислил убитых и раненых (9632).

Авиапромышленность:

В июле 1942, согласно И.Ф.Петрову, прошел гос. испытания двухместный Ил-2 с АМ-38Ф (262,59). Задержалась передача двухместного Ил-2 в серию до октября 1942, а в войска - еще позже, наверное, из-за заделов на заводах 1, 18 и 30 (173,219).

В течение июля 1942 Ил-2 АМ-38ф проходил контрольные испытания в НИИ ВВС, которые в целом подтвердили результаты заводских испытаний. Однако из-за неудовлетворительной работы мотора программу летных испытаний в полном объеме выполнить не удалось. 18 августа полеты Ил-2 с АМ-38ф были прекращены и самолет возвращен на завод № 18 для устранения обнаруженных дефектов и доводки винтомоторной группы до требуемого уровня надежности.

Работы по доводке АМ-38ф проходили достаточно успешно, и уже в сентябре 1942 г. были проведены повторные 50-часовые специальные летные испытания мотора на самолете Ил-2. За время испытаний мотор и его агрегаты работали надежно и дефектов не имели. Наработка мотора на взлетном режиме составила 2 ч 5 мин., а на номинальном и 0,5 от номинального — 43 ч 14 мин. (11474,300).

В июле 1942 закончились гос. испытания двухместного Ил-2 с АМ-38Ф (438,852).

В июле 1942 года вышел отчет об испытаниях Ил-2 в НИИ ВВС:

Самолет № 1612 (16-ой серии) отличается от самолета № 0408 (4-ой серии), проходившего госиспытания в январе 1942 г. следующим:

1. Над верхней частью заднего бензобака поставлена бронеплита толщиной 4 мм.

2. Над головой летчика, на подвижной части фонаря, поставлена броневая плита толщиной 5 мм.

3. Средняя часть прозрачной брони за головой летчика заменена на непрозрачную броню толщиной 12 мм.

4. Поставлена броневая плита толщиной 5 мм над пеногасительным бачком (19706).

В июле 1942

Приказ по заводу № 18

произвести в агусте месяце 20 машин с пушками Ш (19706).

(Опись 1/дело11. Приказы по заводу, с. 35) (19706).

В июле 1942 г. главный инженер ВВС КА генерал-лейтенант А.К. Репин в письме главному конструктору завода №240 Ильюшину указывал, что «в связи с более широким применением немцами самолетов с крупнокалиберным вооружением (пулемет МГ-151 калибра 15-20 мм и пушка калибра 20 мм), потери самолетов Ил-2 за последнее время сильно возросли». По данным планового отделения ГУ ВВС КА, боевые потери Ил-2 только за апрель, май и июнь 1942 г. составили 936 самолетов, или свыше 60% от потерь Ил-2 за целый год войны (с июня 1941 г.).

При попадании в бронеспинку Ил-2 крупнокалиберных пуль и снарядов самолеты, за редким исключением, полностью выходили из строя. Пулестойкость бронеспинки оказалась настолько низкой, что даже с самых больших дистанций воздушного боя она пробивалась с последующим разрушением внутренних частей самолета и поражением экипажа не только пулей, но и осколками пуль и брони.

Исключительно большие потери самолетов Ил-2 в некоторых частях вынуждали «либо сажать в заднюю часть фюзеляжа стрелка с пулеметом БТдля защиты самолета сзади, либо выделять большое количество истребителей для их сопровождения». Предлагалось увеличить толщину бронеспинки самолета Ил-2 настолько, «чтобы сделать его сзади неуязвимым для авиационного вооружения противника».

Кроме того, «поскольку самолет Ил-2 перегружен и непосредственно увеличить толщину брони невозможно», Репин просил проработать в срочном порядке способы усиления броневой защиты самолета. По его мнению, имелась реальная возможность «укоротить длину бронекорпуса самолета с таким расчетом, чтобы приблизить бронеспинку к сидению летчика».

Этот шаг обеспечивал уменьшение веса продольной брони бронекорпуса, за счет чего можно было увеличить толщину бронеспинки до 20-22 мм без увеличения веса бронекорпуса. При этом бензобак, находящийся между бронеспинкой и летчиком, предлагалось установить под сиденьем летчика по типу немецкого ВТ109.

Одновременно увеличивался до 30-35° и диапазон углов защиты в задней полусфере. Действительно, из-за большого удаления летчика от бронеспинки она не обеспечивала необходимой угловой защиты в задней полусфере. Поэтому для надежной защиты летчика требовалось увеличивать толщину продольной брони кабины, что приводило к росту веса бронекорпуса.

Отмечалось, что «за период эксплоата- ции самолетов Ил-2 выяснился ряд слабых мест значительно снижающих живучесть этих самолетов»./К таким местам, в первую очередь, относилась «незащищенность пневма- тиков от поражения их ружейно-пулеметным огнем пехоты противника». Частые случаи поражения пневматиков Ил-2 заставили Управление ВВС КА в опытном порядке заказать вместо них губчатые камеры, но и они имели существенные недостатки. В этой связи предлагалось забронировать откидные крышки шасси броней толщиной 4,5 мм. «Такое бронирование пневматиков будет утяжелять самолет не больше, чем губчатые камеры и будет защищать не только пневматики, но и механизмы шасси», - указывалось в документе.

Поскольку в боевых вылетах имели место «частые случаи поражения летчика с земли из ручных пулеметов и даже автоматов при стрельбе по обочинам фонаря самолета во время бреющих полетов», то считалоЬь необходимым броневые плитки на фонаре сделать длиннее, чтобы они защищали летчика с боков.

И главное, при попадании пули или снаряда в бронеспинку от них, а также от цементированного слоя бронеспинки, образовывались сотни осколков, которые разрушали троса управления и деревянную часть фюзеляжа. Поэтому на бронеспинку требовалось установить экран на расстоянии 60-70 мм из шлемовой брони толщиной 1-1,5 мм (15776).

В июле 1942 г. в НКАП и УВВС был направлен эскизный проект одноместного модернизированного штурмовика Ил-6 (рабочее название МШ). Основной особенностью новой машины стало размещение двигателя АМ-38 в средней части фюзеляжа. Посредством длинного вала он соединялся с втулкой воздушного винта. Расположенная над валом и сильно сдвинутая вперед кабина летчика обеспечивала, по сравнению с Ил-2, прекрасный обзор вперед-вниз. Между кабиной и двигателем размещались баки с топливом и маслом. Радиаторы систем охлаждения и смазки двигателя, находящиеся в подфюзеляжной части центроплана, продувались воздухом, поступающим из заборников в носке центроплана. Самолет имел обычной схемы двухколесное шасси с убирающимся хвостовым колесом. При этом основные опоры обладали особенностью, впервые встретившейся на самолетах С.В. Ильюшина. Уборка их осуществлялась назад с поворотом колес на 90°. Бронекор- пус, как и на всех штурмовиках ОКБ, защищал наиболее уязвимые для поражения места и имел более плоские стенки.

Самолет рассматривался с двумя различными вариантами установки вооружения: как противотанковый и как бомбардировочный. В первом использовалась пушка Ш-37, стреляющая через втулку воздушного винта, две синхронные пушки ШВАК и два синхронных пулемета ШКАС, стреляющие через плоскость, ометаемую воздушным винтом. Под крылом допускалась установка восьми реактивных снарядов РС-82. Номенклатура стрелково-пушечного вооружения второго варианта отличалась от первого отсутствием пушки Ш-37. Зато 400 кг бомб можно было разместить во внутренних отсеках крыла, а при перегрузке с использованием наружных подвесок - 600 кг. Особенности конструкции, мощное вооружение и установленное оборудование оказались слишком тяжелыми для двигателя АМ-38, мощность которого не была беспредельной. К тому же при стендовых испытаниях двигателя возникли колебания передаточного вала, требующие длительной доводки. Несмотря на положительное заключение заказчика, основное направление работ ОКБ сосредоточилось на проектировании второго, уже двухмоторного варианта Ил-6 (МШ-2).

Необычная конструкция этой машины имела двухбалочную схему. В коротком центральном фюзеляже находилась кабина летчика и два двигателя АМ-38 с тянущим и толкающим воздушными винтами. Водо- и маслорадиаторы, установленные также в подфюзеляжной части центроплана, охлаждались воздухом, поступающим из заборников в носке крыла и выбрасываемым вниз под крыло. Бензо- и маслобаки размещались между двигателями. И опять впервые на этом самолете С.В. Ильюшин решил применить трехколесное шасси с ассиметричной передней опорой, убирающейся в центральную часть фюзеляжа. Основные опоры, конструкция которых была полностью заимствована с самолета Ил-2, убирались в боковые балки. Стрелково- пушечное вооружение самолета, целиком размещенное в боковых балках, состояло из двух пушек ВЯ-23 и четырех пулеметов ШКАС. Нормальная бомбовая нагрузка, размещенная в отсеках центроплана, составляла 400 кг, а в перегрузочном варианте - 600 кг с использованием наружных подвесок. Допускалась подвеска восьми снарядов РС-82 под крылом. К сожалению, не сохранились сведения о бронировании этой машины и расчетные значения ее летных данных. Известно только, что в июне 1942 г. аэродинамическая модель, фрагменты которой сохранились до сих пор, была направлена в ЦАГИ для проведения продувок.

Дальнейшая судьба этого проекта осталась неизвестной. В то сложное время непозволительно было отвлекать производственные мощности авиапрома на освоение новых самолетов (12734).

В июле 1942 в ЦАГИ на основании данных ГУ Ремонта и эксплуатации ВВС КА по авариям боевых самолетов в первом квартале 1942 был составлен "Предварительный анализ аварийных материалов семи боевых самолетов по рекламациям с фронта войны". По отчету Ил-2 были в плачевном состоянии (304).

В июле 1942 г. начальник Управления технической эксплуатации ВВС КА генерал-майор Ф.Н. Шульговский докладывал Главному инженеру ВВС генерал-лейтенанту А.К. Репину, что за пять месяцев 1942 г. вышло из строя 97 моторов АМ-38. В среднем моторы работают по 20—50 часов, и только небольшое количество вырабатывают установленный ресурс.

Завод № 24 каждый месяц предъявлял моторы АМ-38 на 100-часовые испытания, но ни один мотор этих испытаний не выдержал (главным образом по прогару и обрыву клапанов), «хотя срок службы мотору установлен 150 часов». Лишь один серийный АМ-38 отработал на стенде 72 часа.

В январе месяце 40% моторов были сняты с контрольных испытаний по 73 различным дефектам: дефекты обработки, некачественное литье и плохой монтаж. Массовыми дефектами АМ-38 являлись прогар и трещины головок блоков цилиндров (течь из-под футорок свечных отверстий и в перемычках между клапанами) и поломка клапанных пружин. Довольно частыми были обрыв клапанов, преждевременный износ поршневых колец, появление течи через нижнее уплотнение (вода в картере), прогар пусковых клапанов, биение масла из суфлера, а также заклинение мотора и разрушение коренных подшипников (11474,264).

В июле 1942 г. начальник Управления технической эксплуатации ВВС КА генерал-майор Ф. Н. Шульговский докладывал Главному инженеру ВВС генерал-лейтенанту А. И. Репину, что за пять месяцев 1942 г. вышло из строя 97 моторов АМ-38. В среднем моторы работают по 20-50 часов, и только небольшое количество вырабатывают установленный ресурс. Завод №24 каждый месяц предъявлял моторы АМ-38 на 100-часовые испытания, но ни один мотор этих испытаний не выдержал, "хотя срок службы мотору установлен 150 часов". Только один серийный АМ-38 отработал на стенде 50 ч.

По состоянию на 1 июня по вине моторов АМ-38 и М-105 в частях ВВС произошла 31 катастрофа, 36 аварий и 36 поломок самолетов, зарегистрировано 104 случая вынужденных посадок, 112 аварий моторов, 141 случай преждевременных съемок моторов. Массовые аварии моторов имели место не только в строю, но и на самолетных и моторных заводах НКАП.

К началу июля на фронтах и в запасных авиаполках имелось 579 исправных современных самолетов без моторов и 122 самолета без винтов, а также 1364 моторов, требующих ремонта.

Для приведения моторного парка ВВС КА в порядок генерал Шульговский считал необходимым форсировать выпуск остродефицитных запчастей для восстановления неисправных моторов: "То, что дает НКАП по запасным моторным частям, ничтожно мало и, безусловно, не позволит решить задачу введения в строй самолетов. Для бесперебойной боевой работы нужно иметь хотя бы минимальный оборотный фонд исправных моторов, которого ВВС КА не имеют".

Анализ документов показывает, что низкое качество сборки штурмовиков Ил-2 обуславливалось не только массовым приходом на авиазаводы малоквалифицированной рабочей силы, но и отсутствием военной приемки в заготовительных и агрегатно-механи- ческих цехах самолетостроительных заводов и на заводах-поставщиках комплектующих изделий. По этой причине военные представители не могли оказать существенного влияния на качество собранных самолетов, которое закладывалось на начальных стадиях производства. Военпреды осуществляли только окончательную приемку уже собранных штурмовиков. Летчики военных представительств работали в одном графике с заводскими летчиками и контрольные переоблеты самолетов после заводских летчиков не производили.

Как следствие многие Ил-2 до фронта просто не долетали - терпели аварии и катастрофы при перегоне с мест формирования полков к фронту, а на самих фронтах процент неисправных Ил-2 был очень высок - 30-40% и более (12020).

В июле – августе 1942 г. после внесения изменений образец  № 2 пушки 11П  успешно прошел повторные полигонные испытания на филиале НИП АВ ВВС КА в г. Ногинске, причем в отчете полигона отмечалось, что из двух систем 37-мм пушек  (ОКБ-15 и ОКБ-16) лучшей системой является пушка 11П ОКБ-16. После принятия на вооружение пушка 11П стала именоваться НС-37 (Нудельман – Суранов). Однако, учитывая, что к тому времени производство пушки Ш-37 ОКБ-15 было уже налажено, полигон рекомендовал провести сравнительные испытания пушек, разработанных в ОКБ-15 и ОКБ-16.

ВВС остро нуждались в вооружении самолетов мощной 37-мм пушкой. И тогда в ОКБ-16 решили обратиться за помощью в Правительство. «В письме лично к И.В. Сталину, - вспоминал  Нудельман А.Э., - докладывалось, что разработана и рекомендована на вооружение 37-мм авиационная пушка для истребителей и штурмовиков, имеющая большие преимущества перед пушкой Ш-37. Вооружение авиации 37-мм пушкой ОКБ-16 сейчас, во время войны, поможет обеспечить господство наших самолетов в воздухе» (15979).

В июле 1942 г. был разработан специальный временной механизм штурмовика ВМШ-2, повышающий точность бомбометания с горизонтального полета и с пикирования. Однако поддержки у летного состава он не нашел по причине ограниченности диапазона высот боевого применения и дискретности их выбора.

Бомбометание с горизонтального полета с помощью ВМШ-2 могло производиться с высот 70, 100, 200, 300 м и выше (все кратно 100 м), а бомбометание на выходе из пикирования — только с высоты 400 м, хотя ввод в пикирование осуществлялся с различных высот (от 600 м до 1200 м). Это приводило к излишнему однообразию тактических приемов над целью, и противник наносил Ил-2 тяжелые потери, в основном огнем МЗА (11474,254).

В июле 1942 г. сконструированный преподавателем кафедры бомбометания ВВА им. Н.Е.Жуковского М.К.Цветков ВМШ прошел специальные полигонные испытания в НИП АВ ВВС КА.

Испытания показали, что применение ВМШ повышает точность бомбометания с горизонтального полета по сравнению с прицеливанием по существующим меткам на бронекапоте. Так, вероятность попадания одной бомбы ФАБ-50 в полосу 20х100 м при бомбометании с высоты 200 м при помощи ВМШ составила 0,049, а серией из 4-х ФАБ-50 - 0,085.

К основным недостаткам ВМШ Цветкова относились: дискретность выбора и ограниченность диапазона высот боевого применения, а также отсутствие режима бомбометания на выходе из пикирования.

ВМШ Цветкова срочно передали на завод № 589, где с учетом результатов полигонных испытаний была создана его улучшенная модификация, получившая обозначение ВМШ-2.

Дальнейшая доработка ВМШ-2 и отработка методики его боевого применения затянулись почти на два года (6467).

В июле 1942 года, в соответствии с приказом НКАП на части территории бывшего завода № 240, который отошел С.В.И., около Центрального аэродрома, которая была передана В.Г. Ермолаеву, образован новый самостоятельный опытный завод № 134. Вернувшийся в Москву В.Г. Ермолаев окончательно остановил свой выбор на дизелях М-30Б (с 1944 г. – АЧ-30Б) конструкции А.Д. Чаромского (Прим. 59) (15223).

В июле 1942 года с отличными результатами завершил государственные испытания бронированный штурмовик Су-6 конструкции ОКБ П. О. Сухого с мотором воздушного охлаждения М-71 (1700/2000 л. с.).

С нормальной боевой нагрузкой (10 РС-132, 200 кг бомб, 2 пушки ВЯ и 4 ШКАС с боекомплектом) самолет развивал у земли скорость 445 км/ч, на высоте 2500 м – 491 км/ч. Время подъема на высоту 1000 м – 1,7 мин. Вираж на высоте 1000 м выполнялся за 24–25 с.

Попытка построить войсковую серию Су-6 успехом не увенчалась. Формально из-за трудностей с выпуском моторов М-71, поскольку он изготавливался малой серией только для обеспечения опытных работ по самолетам и мотору, а увеличение его производства в планы руководства НКАП не входило (17489).

В июле 1942 г. Сухой предъявил в НИИ ВВС первый проект истребительного варианта Су-6, второй (с двумя турбокомпрессорами ТК-3) - в феврале 1943 г. С самолета снималось все вооружение, кроме пушек, и большая часть брони. С мотором М-71ф максимальная скорость Су-6 по расчетам составляла 602 км/ч - на высоте 5000 м, и 535 км/ч - у земли. Вертикальная скорость на 1000 м - не менее 13 м/с. При установке двух турбокомпрессоров

ТК-3 максимальная скорость достигала 634 км/ч на высоте 8300 м, время подъема на 8000 м - 10,3 мин. Скоростная дальность полета - 1240 км.

Надо сказать, военные довольно скептически относились к идее бронированного истребителя бомбардировщиков. Особенно к его невысотному варианту. Не ясными и весьма спорными были вопросы тактики его применения и взаимодействия с обычными истребителями в воздушном бою с противником. Вертикальная маневренность бронированного истребителя не позволяла на равных вести бой с немецкими истребителями, тогда как вертикальный маневр был основным маневром современного воздушного боя. То есть, штурмовик-истребитель в воздушном бою с истребителями будет больше обороняться, чем наступать. Очевидно, свои истребители обычного типа должны будут его защищать от атак вражеских истребителей также как чистых штурмовиков и бомбардировщиков.

Единственной возможностью бронированного истребителя встать в боевой строй ВВС КА, была ниша высотного истребителя-перехватчика. Но здесь имелся менее затратный путь - доработка серийных фронтовых истребителей в высотные варианты. Хотя постройка нового типа самолета не исключалась.

Именно по этим причинам специалисты НИИ ВВС и в 1942 г., и в 1943 г. рекомендовали Сухому доработать проекты истребительных вариантов Су-6 и вновь предъявить на рассмотрение. Официального задания по этому типу самолета Сухой не получил. В то же время военные согласились испытать одноместный Су-6 (прошедший государственные испытания) в конфигурации истребителя бомбардировщиков с мотором М-71ф и дать по нему заключение (19846).

В июле 1942 года Сухой предъявил в НИИ ВВС первый проект истребительного варианта Су-6, второй с двумя турбокомпрессорами ТК-3 – в феврале 1943 года. С самолета снималось все вооружение, кроме пушек, и большая часть брони. С мотором М-71ф максимальная скорость Су-6, по расчетам, составляла 602 км/ч – на высоте 5000 м и 535 км/ч – у земли. Вертикальная скорость на 1000 м – не менее 13 м/с. При установке двух турбокомпрессоров ТК-3 максимальная скорость достигала 634 км/ч на высоте 8300 м, время подъема на 8000 м – 10,3 мин. Скоростная дальность полета – 1240 км (17490).

В июле 1942 г. стараниями В.Г. Ермолаева удалось образовать опытный завод № 134, которому передали территорию «Б» завода № 240 и здания бывшего Библиотечного института им. Молотова (в районе метро «Аэропорт»). На новом месте коллектив ОКБ-134 в короткие сроки завершил проектирование и постройку варианта бомбардировщика Ер-2 с дизельными моторами М-30Б (с 1944 г. — АЧ-ЗОБ) (15810).

В июле 1942 г. по инициативе П.О.С. на двух машинах (№ 25095 и 26096) установили новые моторы М-82ФН с непосредственным впрыском топлива в цилиндры. Несмотря на аварию второго самолета 5 августа 1942 г., Павел Осипович добился продолжения испытаний. После доводки ВМГ, стало ясно, что новый двигатель сулит огромные перспективы. Работа оказалась весьма полезной для нашей авиации. Напомним, что только летом 1943 г. успех пришел к Ла-5ФН с таким же мотором (12028).

В июле 1942 г вышел приказ НКАП о работе над антиобледенителями и в т.ч. для Ил-4 (7666).

С июля 1942 к вооружению некоторых Ил-4 добавился гранатомет ДАГ-10. Он выбрасывал гранаты АГ-2, снабженные парашютом. Такая граната через три-четыре секунды разрывалась за хвостом бомбардировщика, эффективно «выкуривая» немецкие истребители из излюбленной позиции за хвостом. Все эти мероприятия стабильно поднимали взлетный вес самолета. Соответственно падала максимальная скорость и затягивался взлет. С целью борьбы с последним ввели промежуточное (взлетное) положение щитков. На самолетах завода № 126 фиксацию щитков под углом 17° внедрили на 101-й серии. На взлете щитки убирались после достижения скорости 160-200 км/ч. Разбег действительно сократился, но зато усилилась и без того неуемная тенденция к развороту на взлете (10734,71).

В июле 1942 НКВМФ а Кузнецов писал письмо Пред. ГКО И.В.С.:

"1. Торпедоносная авиация ВВС ТОФ предназначена для боевых действий по удаленным от наших баз промышленным центрам и военно-морским базам вероятного противника.

Использование торпедоносной авиации в условиях тихоокеанского театра будет иметь особо важное значение для противодействия морским силам вероятных противников, что связано с дальними полетами на низких высотах в открытом море и требует обеспечения самолетов надежными моторами.

В своем составе ВВС ТОФ имеют 131 самолет ДБ-3, из коих 122 вооружены только изношенными М-87 старых версий (60% моторного парка прошли по 3-4 ремонта, а остальные - по 1-2 ремонта).

При интенсивном ходе боевой подготовки, выработка ресурса моторов приближает к последним возможностям в дальнейшем использовании этих моторов. Это положение усложняется прекращением производства авиапромышленностью запчастей к М-87.

О создавшемся положении я докладывал вам 28 июня с.г7 за N 1002сс.

Единственным выходом из положения считаю необходимым произвести замену М-87 на М-88Б на всех ДБ-3т ВВС ТОФ.

2. Бомбардировочная авиация ВВС ТОФ имеет в своем составе 94 самолета первых серий СБ 2М-100-М-103. Моторный парк М-100 и М-103 также сильно изношен, 70% моторов имеют по 3-4 ремонта, а 30% по 1-2 ремонта. Запчасти к этим моторам прекращены производством, а запасы исчерпаны, особенно: блоки, цилиндры, клапана, подшипники, поршневые кольца, вкладыши главных шатунов. Отсутствие запчастей не позволяет производить восстановительный ремонт по этим моторам.

В целях повышения боеспособности самолетного парка СБ ВВС ТОФ является необходимость в самые кратчайшие сроки перевооружить под М-105.

Докладывая вышеизложенное, прошу издать прилагаемый проект постановления ГКО." (1685,131).

С июля 1942 г. в состав оборонительного вооружения ДБ-3Ф вошли гранатометы ДАГ-10 с пятью авиационными гранатами АГ-2, оснащенными парашютами. Взрываясь через 3-4 секунды после сброса, они создавали в нижней задней полусфере за самолетом, которая была наиболее слабо защищена, зону поражения осколками (9528).

С июля 1942 г. Ил-4 совершали массированные налеты на скопления вражеских войск, развивавших наступление на юге. Одновременно крупные соединения этих самолетов с увеличенной за счет подвесных топливных баков дальностью полета стали бомбить Кенигсберг, Данциг, Штеттин, Тильзит, а с 27 августа - Берлин, действуя с подмосковных аэродромов. В ту ночь первыми Занесли удар по Берлину экипажи капитана А.И.Молодчего и капитана М.В.Симонова. Эти налеты, совершенные в то время, когда советские войска были вынуждены отступать, а враг рвался к Сталинграду, имели ве только военное, но, прежде всего, политическое значение. О них сообщили все советские газеты, они укрепляли боевой дух сражающихся советских войск, вселяли в тружеников тыла уверенность в конечной победе (9528).

В июле 1942 серьезно уменьшившемуся по составу коллективу ОКБ Ермолаева передали территорию "Б" завода N 240 и здание эвакуированного Библиотечного института наркомата просвещения. Из рабочих к этому моменту остались только 70 человек, а из станков - целых пять! Завод, по существу, начинал жизнь заново под новым номером 134. Первыми задачами для рабочих стало переоборудование двух поврежденных Ер-2, доставленных с фронта, под моторы АМ-35А и еще одного - под моторы АМ-37. После восстановительного ремонта все три машины были сданы в 747-й авиаполк полковника Гусева (3322,36).

В июле 1942 г. завод № 39 перевыполнил программу, установленную правительством, и занял второе место в социалистическом соревновании среди авиационных предприятий страны. Праздничное настроение, однако, оказалось изрядно подпорчено. В течение десяти дней в этом месяце над Иркутском шли непрерывные дожди, поэтому на залитом водой, раскисшем аэродроме скопилось более сотни необлетанных самолетов. По распоряжению директора завода на летное поле выехали все имевшиеся в городе пожарные машины, немедленно приступившие к откачке воды. Спустя двое суток первые “пешки” поднялись в воздух. В 1942 г. завод № 39 выпустил 121 Пе-3бис. Еще 13 машин в варианте дальних разведчиков закончили постройкой и сдали в строевые части в начале 1943 г. На этом производство Пе-3бис было прекращено (моторы М-105Р, необходимые для этих самолетов, долго искали по всей стране, поскольку на пикировщики Пе-2 к тому времени стали монтировать менее высотные, но несколько более мощные М-105ПФ). С осени 1942 г. предприятие перешло на массовый выпуск дальних бомбардировщиков Ил-4 (7644).

В июле 1942, согласно ГСС ли И.Федорова, который работал на 21 заводе, прибывший Зам. НКАП П.Дементьев проверил всю документацию по ЛаГГ-3, который производился под Москвой, в Ленинграде, в Горьком, Новосибирске и в Таганроге, и пришел к выводу, что многие детали не взаимозаменяемы. Считал, что ЛаГГ-3 - "был ценен лишь как навоз, на котором вырос непревзойденный Ла-5" (3241,3).

В июле 1942-го было выпущено 34 самолета ЛаГ-5, в декабре - 308. На поточные методы изготовления технологи перевели от 35 до 50% всех работ по Ла-5 (4573).

В июле 1942-го главный инженер завода № 21 Борис Васильевич Куприянов обратился к члену ГКО Г.М.Маленкову, курировавшему авиационную промышленность, с предложением о снятии с самолета ЛаГ-5 протектированных бензобаков, как неэффективных против снарядов авиапушек, что давало экономию в весе 70 кг. Конструкторы ОКБ решали задачу облегчением консоли крыла, изъятием консольных бензобаков, установкой вместо одной пушки ШВАК пулемета БС (4573).

В июле 1942 г. началась серийная постройка ЛаГГ-5 в Тбилиси. На завод № 31 доставили моторы М-82 первых серий с экпипсами, в результате самолёты производства завода № 31 имели некоторые отличия в конструкции ВМГ, да и других агрегатов. Но в августе 1942 г. ГКО принял решение оставить в производстве на заводе № 31 только самолёт ЛаГГ-3, поэтому выпуск ЛаГГ-5 на нём быстро свернули. Взамен 31-го завода в том же августе к выпуску Ла-5 подключили завод № 99 в Улан-Удэ, а в октябре 1942 г. — завод № 381 в Нижнем Тагиле, в 1943 г. переведенный в Москву (15813).

В июле 1942 года директором завода № 301 был назначен Смирнов И.Н.

Приказом НКАП от 30 декабря 1944 года за № 712сс на завод было возложено переоборудование самолета ЯК-9 в высотном варианте и приказом № 76сс от 20 февраля 1945 года – переоборудование самолетов ЯК-9, ВК-105-ПФ в учебные с двойным управлением (вывозной вариант).

Директором завода в мае 1945 года был назначен Сычев В.В.

Приказом НКАП от 2 октября 1945 года за № 393с было произведено слияние завода с заводом № 81 и на территории завода № 301 было организовано опытное производство гл. конструктора Лавочкина.

Этим же приказом директором завода назначен гл. конструктор С.А. Лавочкин.

Завод № 81 помещался на территории завода № 381. Производственное слияние резко увеличило мощности завода ………..(9602).

В июле 1942

ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА № 21 ГЛАВНОМУ КОНСТРУКТОРУ ЗАВОДА № 21

Первые воздушные бои самолетов ЛаГГ-5 с немецкими самолетами Ме-109ф показали:

1. Самолет ЛаГГ-5 имеет преимущество перед Ме-109ф в горизонтальном маневре.

2. Самолет ЛаГГ-5 на наборе высоты при даче форсажа имеет скорость, равную Ме-109ф.

3. Самолет ЛаГГ-5 отстает от Ме-109ф в вертикальном маневре. По объяснениям летчиков, самолет ЛаГГ-5 отстает от Ме-109ф по той причине, что не удается резкое изменение траектории полета ввиду больших нагрузок на ручку управления, особо на больших скоростях.

Отрицательно влияет на боевые качества самолета ЛаГГ-5 и то обстоятельство, что фонарь пилота нельзя открыть на больших скоростях, и летчики летают с открытым фонарем, а это снижает скорость полета.

Имеются жалобы и на тяжелое управление элеронами на больших скоростях полета (большие нагрузки на ручку управления).

Из изложенного следует, что необходимо срочно провести работы:

1) по увеличению аэродинамической компенсации рулей и элеронов;

2) по аварийному сбросу фонаря пилота.

Ст[арший] военпред инженер-полковник	ЯРОШЕНКО

ЦАНО. Ф. 2066. Оп. 6. Д. 796. Л 28.

Подлинник. Машинопись (20935).

В июле 1942 года началась серийная постройка Ла-5 на заводе № 31. На завод №31 были доставлены моторы М-82 первых серий с эклипсами, в результате самолеты производства завода №31 имели некоторые отличия в конструкции ВМГ, да и других агрегатов. Но в августе 1942 года ГКО принял решение оставить в производстве на заводе №31 только самолет ЛаГГ-3, поэтому выпуск ЛаГГ-5 на нем быстро свернули. Взамен 31-го завода в том же августе к выпуску Ла-5 был подключен завод №99 в Улан-Удэ, а в октябре 1942 года - завод №381 в Нижнем Тагиле, в 1943 году переведенный в Москву (10699).

В июле 1942 вышла серия карбюраторов АК-82БП А-4, отличающаяся повышением твердости ролика дозирующей иглы для снижения его выработки. Затем появилась 5-я серия с измененным профилем и полировкой дозирующей иглы, снова плоскими мембранами, но с укорочением их хода, введением жиклера экономайзера для улучшения высотной характеристики и др. К весне 1943 года вышла серия А-6, на которой вместо жиклера экономайзера была введена регулировочная игла в ниппеле трубки экономайзера и т.д. Даже краткое перечисление этих изменений наводит на мысль, что доводка карбюратора проходила в основном все тем же методом проб и ошибок. Никаких существенных результатов по улучшению работы АК-82БП получено не было (10705).

С июля 1942 г. над Москвой на высотах 12000-13000 м, исключавших поражение огнем зенитной артиллерии и недосягаемых для истребителей, стоявших на вооружении авиации ПВО СССР, регулярно начал летать немецкий высотный разведчик Юнкере 1и-86К-1. Его полеты очень нервировали Ставку Верховного Главнокомандования, так как противник мог получать ценную разведывательную информацию. Постановлением ГКО от 12 ноября 1942 г. ОКБ А.С.Яковлева обязали до 15 января 1943 г. поставить в части ПВО Москвы на войсковые испытания пять экземпляров высотных истребителей Як-9 с М-105ПД. Аналогичные задания были выданы в ОКБ С.А.Лавочкина и А.И.Микояна. По разным причинам КБ Яковлева смогло выполнить задание лишь к 20 апреля 1943 г. Еще хуже было то, что предельный потолок Як-9 с М-105ПД не превышал 12000 м. В ОКБ А.И.Микояна более основательно подошли к задаче. К концу 1943 г. там удалось построить истребитель И-221, способный летать на высотах около 13000 м. Испытания показали, что необходима доработка машины. Затем последовали усовершенствованные модификации И-222, И-224, И-225, причем на последних удалось реализовать требования ВВС, но лишь к концу 1944 - началу 1945 гг. (10667).

В июле 1942 закончились гос. испытания Як-1б эталона без гаргрота (4,204).

В июле 1942 прошел гос. испытания эталон Як-1 с улучшенным обзором, бронированием и вооружением и по его образцу с января начался выпуск Як-1М (3243,6).

В июле 1942 153 завод закончил выпуск Як-7Б М-105ПА, который велся с апреля 1942 и всего сделали 261 (65,84).

В июле 1942 был готов Як-7Д (1046,37).

По другим данным - в июне.

В июле 1942 заводом 293 была составлена новая программа широких совместных испытаний БИ-2 на 17 полетов на тяги от 800 до 1400 кг и с достижением скорости до 800 км/час. Однако, она не была принята (2928,12).

В июле 1942 в НИП АВ прошла испытания на ПС-84 турель УТК под УБТ (3404, 11).

В июле 1942 г. территорию завода № 445 передали в систему НКАП для организации завода № 464 по ремонту самолётов Ли-2 (15792).

В июле 1942 г. второй опытный БДП-2 был передан для опытной эксплуатации как транспортное средство Управлению воздушной магистрали Москва - Иркутск. Был выполнен ряд полетов на буксире за самолетом СБ по маршруту Новосибирск - Омск - Свердловск и обратно. Вместе с БДП на трассе использовались несколько планеров А-7. Аэрофлотовцы, надо сказать, от проведенных испытаний были в восторге, планеры позволяли загружать крупногабаритные грузы, являясь, по сути, приложением к рейсовому СБ (ПС-40), несущему нагрузку. По результатам испытаний предполагалось построить несколько транспортных планеров для гражданских линий (4540).

В июле 1942 года планер БДП передали для эксплуатации в рядах Аэрофлота. БДП-2 летал на буксире за самолётом ПС-40 по маршруту Новосибирск-Омск-Свердловск и обратно. Предполагалось построить серию таких аппаратов для гражданской авиации, но до конца 1942 года в ремонтных мастерских Сибирского ВО собрали только четыре БДП-2 и ещё несколько экземпляров передал фронту мебельный комбинат г.Шумерля. Об их боевом применении точной информации пока найти не удалось. В то же время ОКБ Поликарпова переделало один из БДП-2 под установку двух двигателей М-11Ф, превратив его в мотопланер. Этот аппарат, обозначенный как МП, мог перевозить 12 десантников с вооружением или аналогичную весовую нагрузку. При увеличении нагрузки взлет совершался с помощью самолёта-буксировщика. Летом 1943 года МП успешно прошел заводские испытания, но в серии не строился по причине сокращения числа партизанских районов и наличии в строю ВВС самолётов типа Ще-2, Як-6 и Ли-2 (19619).

С июля 1942 ЛИИ для обеспечения идентичности серийных опытным стал проводить контрольные испытания (173,219).

В июле 1942 г. были проведены сравнительные испытания перхлорвиниловых покрытий и стандартного покрытия аэролаками AIH и АМТ-4. Для этого использовались элероны, обтянутые тканью ACT-100. Кроме того, испытывался и руль высоты с трофейного немецкого самолета.

При простреле ткани зажигательными пулями ни одно покрытие, в том числе стандартное, не воспламенилось. Когда поверхность элеронов облили бензином и подожгли, стандартное покрытие запылало как факел с выходом пламени далеко за границы пролитого бензина. Перхлорвиниловое же сгорело только "в пределах разлитого бензина без дальнейшего распространения огня." Такой же результат был получен и при поджигании положенного на элерон кусочка желтого фосфора. Трофейный руль выдержал испытания с теми же результатами, что и новое покрытие.

Но такие покрытия были сложны в серийном производстве и в горячее военное время негорючие хлорвиниловые эмали широкого применения не нашли. Исключение составили только перхлорвиниловые эмали ДД-118А и ДД-118Б серого цвета (FS 26173), применявшиеся с 1943 г. для окраски внутренних поверхностей (3522).

В июле 1942 в НИИ ВВС или ЛИИ испытывали Киттихаук Р-40Е с Аллисон V-1710-39 (173,244).

В июле 1942 года в НИИ ВВС проходил испытания Р-40D "Киттихаук". При испытаниях достаточно четко выявилось, что на Западе Р-40 использовался в первую очередь как штурмовик и истребитель-бомбардировщик. Совершенствование машины шло именно в этом направлении: усилили бронезащиту, ввели бомбовую подвеску, увеличили скорость (за счет улучшения аэродинамики и более мощного двигателя) и дальность. Но это подняло вес истребителя и значительно ухудшило скороподъемность, снизило потолок, увеличило время выполнения виражей, длину разбега на взлете и, особенно, пробега при посадке. Изучив его сильные и слабые стороны, самолету постарались найти подходящие области применения (3457,63).

В июле 1942 в НИИ ВВС или ЛИИ испытывали DB-7B Бостон с R-2600-А5В (173,272).

В июле 1942 НИИ ВВС закончил испытания Р-51 (173,260).

В июле 1942 после того, как к первой строевой войсковой частью советских ВВС, приступившей к освоению бомбардировщика В-25 летом 1942 г. - 37-му БАП, прибывшему с Дальнего Востока на аэродром Кратово в Подмосковье стал, присоединились еще два бомбардировочных полка: 16-й и 125-й, до того времени воевавший на Ленинградском фронте на самолетах Пе-2 из этих полков сформировали 222-ю БАД, которая с 8 августа 1942 приняла участие в боевых действиях в составе 1-го БАК (3198).

В июле 1942 г. завод № 45 вновь выполнил план, изготовив требуемые 28 двигателей. Конечно, этого было недостаточно. Положение на фронте оставалось очень серьезным, на юге страны Красная Армия отступала. Работники завода отлично понимали, как нужны «Илы». В августе на самолетостроительные предприятия были отправлены уже 52 двигателя - на один больше плана. В сентябре завод перевыполнил программу, предусматривавшую изготовление 85 моторов, и занял третье место среди предприятий наркомата. Так же уверенно завод работал и в октябре, доведя месячную производительность до 130 единиц (11159). Однако в конце года из-за проблем с кадрами и плохих погодных условий ситуация ухудшилась. Достаточно сказать, что за 1942 г. на завод было принято 14 238 человек, в том числе 7260 рабочих и 1769 инженеров и техников. Из указанного числа рабочих только 40 % имели опыт работы на заводе, остальные были «зелеными» новичками. В течение года на предприятии прошло обучен-и'ё специальности 4176 человек (в том числе 1265 токарей, 82 слесаря, 273 шлифовщика и 360 фрезеровщиков).

Недостаточная квалификация работников грозила срывом производственных планов. Три мотора, поставленные на длительные испытания осенью 1942 г., не отработали установленного 100-часового срока. Четвертый двигатель АМ-38 честно «отбарабанил» 100 часов, но на 104-м у него оборвался равноправный шатун. Вообще, наиболее характерными поломками АМ-38 в тот период были разрушения шестерен и поломки клапанов, что было вызвано нетолько невысоким качеством изготовления моторов, но и низкокачественным третьесортным бензином, которым снабжался завод (11159).

В июле 1942 для работ по авиадизелям создали специальное ОКБ-500. Оно занялось доработкой М-30, который оснастили ПЦН от мотора АМ-38, получив тем самым модификацию М-ЗОБ. В серию ее запустили как АЧ-ЗОБ. Этот двигатель выпускался заводами № 500 и № 45 в Москве. Его устанавливали на серийные бомбардировщики Ер-2. Но надежность АЧ-30Б оставалась по-прежнему низкой. Это привело к тому, что в сентябре 1945 г. его окончательно сняли с производства. Вслед за ним сняли с вооружения оснащенные дизелями бомбардировщики Ер-2. Авиационные дизели стали переделывать в судовые, танковые и использовать в небольших сельских электростанциях. Чаромского сняли с должности главного конструктора ОКБ-500, назначив туда В.М. Яковлева. Уже при нем заканчивались работы по дизелям АЧ-31 и АЧ-32, являвшимся развитием АЧ-ЗОБ. Ни один из них не был внедрен в серийное производство. После войны под руководством Яковлева ОКБ-500 спроектировало несколько мощных дизелей для тяжелых бомбардировщиков. Сперва это был М-52 (начатый в конструкторском бюро завода № 45) мощностью 2400 л.с., затем М-224 мощностью 4400 л.с. Последний являлся копией «квадратного» немецкого дизеля тштю 224. Над ним работала под общим руководством советских специалистов бригада немцев во главе с конструктором Герлахом сначала в Германии, а затем на заводе № 500. Работу над М-224 приостановили в ноябре 1947 г., поскольку Яковлеву удалось доказать преимущества своего нового проекта — М-501 мощностью 6000 л.с., огромного 42-цилиндрового дизеля. Он предназначался для стратегического бомбардировщика Туполева — сверхдальнего носителя ядерного оружия. Работы над этим двигателем шли до 1953 г., но в серию запустили его судовой вариант — М-501М. ОКБ-500 с 1947 г. занялось ТРД. В качестве первого задания оно успешно скопировало английский «Дервент», запущенный в СССР в серию как РД-500. В середине 50-х годов все проектные работы по поршневым авиадвигателям, в том числе и по дизелям, свернули. Некоторые конструкторы занялись ТРД и ТВД, другие перешли к моторам для бронетанковой техники. Чаромский, который после снятия с должности главного конструктора перебрался в ЦИАМ, в 1946-1947 гг. создал там свой последний авиационный дизель М-25. В отличие от всех предыдущих его конструкций он являлся двухтактным, с двумя противоположно движущимися поршнями в каждом из горизонтально расположенных цилиндров. Этот двигатель заинтересовал танкостроителей и стал основой для целого семейства танковых дизелей. Многие элементы конструкции М-25 использовали в двигателе 5ТДФ, стоявшем на широко известном танке Т-64. Интерес к авиационным дизелям в России вновь возрос в начале 90-х годов, когда начали возникать проекты небольших и сравнительно недорогих «деловых» самолетов, обладавших, тем не менее, довольно значительной продолжительностью полета. В Рыбинске под руководством А.С. Новикова спроектировали трехцилиндровый дизель ДН-200 с противоположно движущимися поршнями. С 1991 г. началась отработка цилиндро-поршневой группы на одноцилиндровом стенде. Появился и ряд других интересных проектов. В частности, в 2000 г. в Воронеже подготовили проект 6-цилиндрового оппозитного двигателя ДМ-6. Но до сих пор ни одного авиационного дизеля в России не производится (11852).

В июле 1942 г. первый тип М-30Б, модернизированный вариант с ПЦН (в ОКБ-500 готовились два варианта — с ПЦН от моторов АМ-38 и М-105) прошел 100-часовые испытания, второй оказался менее удачным, хотя именно его сначала хотели запустить в серию. В конечном итоге в производство пошел вариант с ПЦН от АМ-38 (с уменьшенным диаметром крыльчатки) и двумя турбонагнетателями Т1-82 и интеркулерами. С августа 1942 г. завод № 500 начал переделку М-30 в М-ЗОБ (переделано 35 экз.), а затем производство М-ЗОБ (за 1942 г. изготовлено 34 экз.). В январе — апреле 1943 г. М-ЗОБ испытывался на Ер-2, в августе — на Ил-6. В феврале того же года осуществлялась опытная эксплуатация М-ЗОБ на Пе-8 в частях АДД. Официально АЧ-ЗОБ был принят к крупносерийному производству 19 июня 1943 г. С весны того же года выпуск АЧ-ЗОБ осваивали на заводе № 45. Фактически массовый выпуск дизелей на обоих предприятиях начался с 4-го квартала 1943 г. В ходе серийного производства АЧ-ЗОБ менялся довольно мало; с апреля 1945 г. на нем ввели дополнительные топливные фильтры. Мощность 1250/1500 л.с., вес опытных образцов 1280 кг, серийных 1290 кг (поздние серии 1310 кг). Выпуск на обоих заводах прекращен в сентябре 1945 г. Всего изготовлено 1450 АЧ-ЗОБ (11852).

В июле 1940 г. руководитель конструкторской группы В.П. Глушко, теперь уже находящейся в «шараге» Спецотдела № 4 НКВД на авиазаводе №16 (ОКВ-16), предлагал установить на опытные самолеты «100» (прототип пикирующего бомбарди ровщика Пе-2) и Сталь-7 (прототип дальнего бомбардировщика Ер-2) вспомогательные ЖРД типа ОРМ-62 с тягой по 300 кгс для увеличения скорости полета в решающий момент воздушного боя.

По мнению автора проекта, благодаря двигателям-ускори телям эти самолеты приобретали ряд тактических преиму ществ: они могли или быстро настичь самолет противника с поршневым двигателем, или, наоборот, быстро оторваться от преследования противника, или выйти из боя в случае необ ходимости. Предполагалось, что время работы такого двига теля-ускорителя может измеряться несколькими минутами.

Предложение было принято, и В.П. Глушко поручили созда ние ЖРД-ускорителей, а его группу преобразовали в КБ-2 по ЯСРД в составе ОКБ-16 (19586).

В июле 1942 проводились опытные окраски разработанными ВИАМ трудно-воспламеняемыми хлорвиниловыми эмалями стандартных цветов: ДД-118А (серая, для внутренних поверхностей), ХВ-4 (зеленая), ХВ-6 (черная) и ХВ-7 (голубая). ими истребителей Яковлева. С августа велись работы по внедрению этих материалов в промышленности, но и в апреле 1943 г. до окончания работ было далеко - свободных мощностей у лакокрасочных заводов не было. Хлорвиниловые эмали получили широкое распространение только после войны (11989).

В июле 1942 на вооружение приняли более тяжелые РС М-20 и М-30. М-20 был разработан в РНИИ. На М-20 БЧ была втрое тяжелее М-13, а общая масса снаряда выросла на 35% и дальность повысилась до 5,5 км. М-30 был разработан ГУВ ГМЧ (А.И.Семенов, А.Г.Мрыкин, Г.А.Копылов, М.Ф.Малов, М.А.Комиссарчик). Ракетная часть от М-13, а БЧ - диаметром 300 мм с 28.9 кг ВВ. Дальность - всего 2.8 км (177,176).

Не может быть, чтобы их не пытались приспособить к самолетам, но данных об этом - нет.

В июле 1942 Як-6 транспортный был готов на 75-80%, а бомбардировочный - на 20-25% и делали на Заводе 47 под руководством зам. А.С.Я. А.А.Синицына (4657, 16).

В июле 1942 г. Проверкой, проведенной специальной комиссией Куйбышевского облисполкома и Обкома ВКП(б), было установлено, что авиамастерские № 272 Народного комиссариата обороны систематически не выполняли программу ремонта самолетов, моторов, аппаратуры и вооружения. Это происходило, главным образом, потому, что мастерские имели совершенно недостаточную производственную площадь для размещения цехов и соблюдения технологии ремонта. В связи с этим в основных ремонтных цехах была большая скученность ремонтируемых машин, аппаратура и вооружение ремонтировались в непригодных помещениях, а моторы самолетов, как ожидающие ремонта, так и отремонтированные, находились под открытым небом. Кроме того, ремонтные цеха авиамастерских № 272 размещались на двух разных территориях, так как значительная часть производственных помещений на основной 6 территории была занята ремонтной мастерской Союззаготтранса, которые использовали ее не полностью. Также из-за совместного размещения авиамастерских с мастерскими Союззаготтранса совершенно не была обеспечена надлежащая охрана боевой материальной части и военного имущества авиамастерских (ГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 87. Л. 91.) (11714).

В июле 1942 года на базу бывш. завода № 279 из Ленинграда была эвакуирована оставшаяся часть завода № 218 (другая часть завода № 218 была эвакуирована в Казань, на площадку фабрики по производству кинопленки, позднее организованной в самостоятельный завод № 488), в настоящее время находящийся в Ленинграде на Корпусном шоссе, д. 1А.

Завод № 218 (ныне завод № 149) по прибытии в Раменсоке занял территорию, ранее занимаемую заводом № 279.

Основным профилем завода является производство и выпуск аэронавигационных и автопилотажных приборов.

Адрес: Раменское Московской области, ул. Сафоновская, д. 49

Производственный профиль – приборостроение

Площадка завода расположена в г. Раменское в 46 км от Москвы, в 2-х км от его центра, в 1,5 км от ж/д ст. Раменское. Завод находится на восточной окраине города.

До 1944 года завод, наряду с выпуском авиационных приборов, выпускал пирометрические и электроизмерительные приборы, производство которых решением Правительства от 13 марта 1943 года и 16 января 1944 года передано на заводы: первое заводу № 218, а второе заводу № 295 с 1946 года (9505).

В июле 1942 г. программа государственных испытаний станции Гнейс-2 на Пе-2, которая проводилась в НИИ ВВС в Свердловске с чнваря 1942, была выполнена. Основные результаты оказались, по тем временам, неплохими:

- дальность обнаружения самолета-бомбардировщика 3500 м;

- точность выхода на цель 5 °;

- минимальная высота полета при поиске противника 2000 м.

Итоги испытаний были признаны успешными, хотя РЛС и нуждалась в совершенствовании: из 25 выполненных полетов в 5 случаях аппаратура “Гнейс-2” отказывала. Авиация ПВО нуждалась в новой технике (а в 1943 г. в число заказчиков вошли и ВВС ВМФ), и еще до конца испытаний институт начал изготовление 15 предсерийных комплектов станции, которыми были оборудованы самолеты Пе-2 и Пе-3 (4476).

В июле 1942 г. станция «Гнейс-2» успешно прошла государственные испытания на Пе-2, которые показали следующие результаты:

– дальность обнаружения самолета-бомбардировщика 3500 м;

– точность наведения по угловым координатам ±5°.

Не ожидая окончания полигонных испытаний изготовили серию в 15 комплектов этих станций для оборудования ими самолетов Пе-2 и Пе-3. Первое боевое применение эти самолеты прошли в конце 1942 г. под Москвой, затем небольшая группа их была направлена под Сталинград для перехвата немецких самолетов, снабжавших окруженную армию Паулюса (11026).

В июле 1942 г. другая часть завода № 218 эвакуирована на территорию завода № 279 НКАП (г. Раменское), который в 1941 г. уже был эвакуирован в Ижевск. В Раменском завод влит в состав вновь образованного завода № 149 НКАП (10776).

В июле 1942 г. мощности Уральского завода по производству алюминия были увеличены в два раза. Осенью 1941 года началась эвакуация Волховского алюминиевого и Тихвинского глинозёмного заводов - оборудование предприятий было демонтировано, разделено и отправлено в Свердловск и Каменск-Уральский. Часть техники была доставлена на строительную площадку Богословского завода. Туда же впоследствии привезли установки Днепровского алюминиевого завода, который тоже подвергся срочной эвакуации в 41-м году. Остальную часть оборудования принял Уральский завод - там же разместили днепровскую технику, которая легла в основу второй производственной линии уральского гиганта (12249).

В июле 1942 года по заданию Наркомата минометного вооружения и исходным данным, представленным из Артиллерийского управления ВМФ, была разработана боевая 16-зарядная установка М-13-М, смонтированная на морском бронекатере для пуска снарядов М-13. Она предназначалась для тех же целей, что и установки М-13-МI и М-13-МII.

Метательная установка установки М-13-М состояла из качающейся части, поворотного устройства, механизмов горизонтального и вертикального наведения, системы прицеливания и электрооборудования. Качающаяся часть – направляющие и ферма – унифицирована с качающейся частью установки М-13, метательная установка которой монтировалась на доработанном шасси трактора СТЗ-5.

Поворотное устройство было выполнено в виде шарового погона. Нижняя часть погона непосредственно крепилась к палубе бронекатера, а верхняя (вращающаяся) часть состояла из опоры с осью для качающейся части, стойки для крепления качающейся части на походе, приводов механизмов горизонтального и вертикального наведения, прицельного устройства, сиденья для стреляющего и наводчика, крепления аккумуляторных батарей и переключателя типа ПУО. Впервые был применен перископический прицел ПТК, связанный кинематической связью с осью качающейся части.

Установка М-13-М являлась основным вариантом боевой установки на бронекатере. Для вооружения кораблей Военно-морского флота была изготовлена серия установок М-13-М, которые применялись в Сталинградской битве. После модернизации установки использовались в боевых операциях 1943-1944 годов на Черноморском флоте, Азовской, Днепровской и Дунайской флотилиях (15982).

В июле 1942 г. в Военный совет ЧФ (ВСЧФ), в Поти, прибыл флагманский артиллерист Новороссийской ВМБ капитан-лейтенант Г.В.Терновский с идеей вооружить торпедные катера (ТК) типа Г-5 и катера малые охотники (МО-2) ракетно-пусковыми установками (РПУ) для снарядов РС 82. Идею поддержал член ВСЧФ дивизионный комиссар Н.М.Кулаков.

Для реализации идеи требовалось: разработать конструкцию РПУ и выполнить ее рабочие чертежи, по которым на заводе изготовить РПУ, смонтировать ее на ТК, а затем испытать ее в море стрельбой по плавающим мишеням.

Специалисты Артиллерийского отдела ЧФ (АОЧФ) отказались разрабатывать идею.

В Техническом отделе ЧФ идею поддержали начальник ТОЧФ, капитан 1 ранга И.С.Стеценко и я - начальник КБ, инженер-конструктор, воентехник 2 ранга Ю.Д.Первицкий.

Работа начиналась с обстоятельного обсуждения с Г.В.Терновским тактико-технических условий и требований, предъявляемых к ракетно-пусковым установкам (РПУ) для катеров.

Ракетно-пусковая установка располагалась перед рубкой катера. Такое  решение было вынужденным, т.к. вся кормовая часть ТК занята двумя торпедными аппаратами с торпедами, крупнокалиберными пулеметами ДШК и другим оборудованием. Это исключало возможность стрельбы РС 82 при движении ТК вперед, из-за опасности попадания в рубку «хвоста» выхлопных газов РС 82. Перед стрельбой направляющие для РС 82 («стволы») устанавливались под углом 300, 450, 600 или 900 относительно оси катера, чтобы выхлопы РС 82 направлялись за правый или левый борт ТК. При выходе катера на позицию в точку для стрельбы, командир ТК давал команду мотористу «стоп», «малый назад», (чтобы катер слушался руля), затем осуществлялась наводка направляющих РПУ на цель требуемым расположением катера в зависимости от углов 300, 450, 600 или 900, и производился пристрелочный пуск первого РС 82, а после корректировки угла места направляющих (из рубки) давался залп, или очередь, РС 82 для поражения цели. Затем - «полный вперед»!

Безопасность стрельбы для команды ТК обеспечивалась автоматической электроблокировкой пускового устройства (ПУ) и положения машинного телеграфа. При нажиме на кнопку «Пуск» выстрел мог осуществляться только при положении машинного телеграфа - «малый назад» или «назад». Только командир катера, непосредственно перед стрельбой, мог включать пусковое устройство специальным ключом КПУ, как у автомобиля.

Для обеспечения достаточно высокой точности поражения цели я разработал конструкцию ртутного автоматического устройства (РАУ), обеспечивающего пуск РС 82 только в момент, когда качающийся на волнах катер имеет крен и дифферент близкие к нулю.

Конструкция РАУ, последовательно включенного в электроцепь зажигания запала для РС 82, состояла из двух стеклянных V-образных трубок, заполненных ртутью и расположенных в вертикальных плоскостях крена и дифферента, т.е. под углом 900. В четыре пробирки трубок ввинчены регулируемые контакты. При нажатии кнопки «Пуск» электроцепь запала для РС 82 автоматически замыкалась только при крене и дифференте катера близких к нулю, т.е. в момент, когда все четыре контакта касаются ртути.

После этого разработали Тактико-технические задания (ТТЗ) на опытно-конструкторскую разработку шестиснарядных РПУ-6 для ТК и для МО-2, доложили в ВСЧФ дивизионному комиссару Н.М.Кулакову и получили «добро».

В соответствии с ТТЗ была разработана конструкция шестиснарядной РПУ-6 для ТК типа Г-5. Она монтировалась на палубе перед рубкой катера. На круглой станине устанавливалось опорное кольцо, к которому шарнирно крепилась рама с шесттью направляющими для РС 82. На каждой трубе с направляющими закреплялся пиропистолет с герменическим замком, защищающим электроконтакты и пиропатрон запала РС 82 от попадания морской воды и коррозии. Над четырьмя и под дву3мя направляющими, для надежности и безопасности закрепления РС 82 в походном положении, предусмотрены две рамки с соединительной планкой и пружинным устройством, которое фиксировало РС 82 в исходном положении и придерживало его «на старте» в начальный момент пуска. При зарядке РПУ-6, при повернутом на 800 пиропистолете, снаряд РС 82 вводился в направляющие и фиксировался на них в исходном положении пружинной защелкой. Затем пиропистолет с новым пиропатроном -запалом для РС 82 закреплялся на своем месте защелкой и герметизирующим гаечным замком. Направляющие с опорным кольцом могли поворачиваться зубчатым механизмом и фиксироваться стопором на станине под углами: 300, 450, 600 и 900 к продольной оси катера механиком из моторного отделения. Угол места направляющих устанавливался и после пристрелки корректировался посредством специального механизма, путем вращения маховичка со шкалой из рубки ТК.

При наводке на цель определялась дистанция до цели, а затем по баллистической таблице для стрельбы РС 82 определялась величина угла места. Наводка на цель по курсовому углу осуществлялась по визиру для торпедной стрельбы. Курсовой угол определялся посредством специальных таблиц с учетом угла установки направляющих (300, 450, 600 или 900), курсов и скоростей цели и катера.

После установки требуемого угла места, и в походном состоянии, для устранения люфтов (и ударов) в винтовой паре и шарнирах механизма предусмотрено люфтовыбирающее устройство, состоящее из пружины-амортизатора, троса и винтового механизма, посредством которого из моторного отделения ТК трос натягивался.

Выстрел происходил при нажатой кнопке «Пуск» на пульте управления только тогда, когда крен и дифферент качающегося катера оказывались близкими к нулю, т.е. в момент когда автоматическое устройство (РАУ) замыкало цепь запала РС 82. При этом пусковое устройство (ПУ) должно быть включено в цепь питания ключом (КПУ), а машинный телеграф (МТ) катера находиться в положении «малый назад» или «назад».

В соответствии со вторым ТТЗ была разработана конструкция РПУ-6 для катера-охотника типа МО-2, которая навешивалась и закреплялась на откатнике 45-мм пушки, имеющейся на катере. Справа и слева от ствола пушки располагалось по три направляющих для РС 82. Конструкция остальных узлов такая же как и у РПУ-6 для ТК. Однако, наводка на цель осуществлялась так, как при стрельбе из пушки, но в момент выстрела наводчик должен обязательно находиться сбоку от ствола, во избежание ожогов. Выстрел осуществлялся после нажатия кнопки «Пуск» на пульте, посредством РАУ (15985).

В июле 1942 был создан первый из серии станков для запуска  100-мм реактивных противотанковых мин МП-10 - открытый двухзарядный станок МП-10. Он состоял из рамы, на которой сверху были закреплены две направляющие в виде открытого лотка, а снизу два ходовых колеса малого диаметра  и тяговое устройство (дышло) для передвижения станка при смене позиций. С боку станка на кронштейне имелось прицельное приспособление в виде мушки и рамки с пусковым механизмом.

В августе 1942г. СКБ московского завода №733 “Компрессор“ был создан  опытный 2-х ствольный станок для пуска реактивной противотанковой мины МП-10. Станок разрабатывался по заданию ГУВ ГМЧ КА, ТЗ-00149  и предназначался для поражения танков и бронемашин противника.  Заводское название: переносной двуствольный противотанковый реактивный миномет (ПДПРМ).

Боевой станок (пусковая установка)для МП-10 представлял собой направляющие в виде двух тонкостенных гладких стальных труб, в которые сзади вставлялись мины МП-10. Снизу к направляющим крепились: спусковой механизм с рычагом и шепталом механического действия  с  двойным спусковым крючком, , передний суппорт и задний  упор  удерживающие мину от выпадения,  трубчатая рукоять для наведения, передняя трубчатая сошка. Прицельные приспособления  представляли собой  простые открытые  мушку и рамку приваренные к стволу с левой стороны.

Пуск мины производился нажатием на спусковой крючок, при этом механизм выдергивал из мины запал мгновенного действия.

Прицеливание и пуск мины производился из лежачего положения. При пуске стрелок надевал на голову специальный защитный шлем.

Станок был испытан на артиллерийском полигоне ГАУ и был принят на вооружение РККА  (В индексах вооружения ГАУ  значился как:  52-У-931 - 2-зарядный станок серт. ТЗ-00149 для пуска 100-мм противотанковых мин 52-У-941Б.  журнал № 0018, 1942 г)  Заводом “Компрессор”  была изготовлена опытная серия.

В сентябре 1942 г. была создана одноствольная версия станка для пуска реактивной противотанковой мины МП-10. Конструкция была полностью аналогична двуствольному образцу.

К сожалению, ТТХ данных РПГ и характеристик противотанковой реактивной мины МП-10 и результатов испытаний не обнаружено…(15596).

В июле 1942 года инженер-подполковник Владимир Иванович Александров выдвинул идею создания установки для пуска снарядов калибра 132 мм с использованием более коротких направляющих, чем у штатного варианта. В своих рассуждениях он основывался на опыте работ в этом направлении, которые проводились в НИИ-3 в 1934-1935 годах, а также на анализе конструкции немецких пусковых установок. Уменьшение длины направляющих, как утверждал Александров, может дать много преимуществ: повысит скорость производства установок и их огневую мощь, позволит использовать шасси меньшей грузоподъёмности и т. п. Однако инженер не учёл тот факт, что с уменьшением направляющих увеличится рассеивание.

Проектирование КАРС-1 (Короткой артиллерийской ракетной системы №1) вели сотрудники Специального конструкторского бюро №2 (СКБ-2) завода имени Кирова в Ленинграде. Установка представляла собой бронированный контейнер с открывающейся передней крышкой, внутри которого были установлены два снаряда. На танке КВ монтировались четыре таких контейнера, и он мог залпом или последовательно осуществить по ходу своего движения пуск восьми снарядов М-13.

Испытания с опытным образцом танка КВ-1К с различной длиной направляющих (2000, 1200, 1250 и 2400 мм), проведённые в августе и октябре 1942 года на Чебаркульском полигоне стрелкового вооружения РККА, показали удовлетворительные результаты. Было установлено, что «полученные данные по кучности и дальности почти не отличаются от табличных данных» для направляющих длиной 5000 мм. КАРС-1 была одобрена Главным управлением вооружения Гвардейских миномётных частей (ГУВ ГМЧ) РККА, которое рекомендовало принять её на вооружения танков КВ, но в связи с прекращением их производства установка не нашла применения (19941).

Другие оборонные отрасли:

В июле 1942 г., Наркомат вооружения провел большую техническую конференцию, посвященную внедрению поточных линий, высокопроизводительных технологий, доработке образцов с целью сокращения времени их производства.

В июле 1942 г. сразу по прибытии из Томска, заключенные конструкторы ОТБ-172 были разделены. Группа заключённых (среди них С.И.Лодкин, Л.Л.Битнер, Г.М.Райцин, Д.М.Рыбкин, B.C.Мамашин) была отправлена в г. Молотовск (с 1957 г. Северодвинск), где были включены в состав 20-го отдела при Архангельском судостроительном заводе № 402 (18664).

Июль 1942 г. НИИ-48:

Из отчета «Поражение брони немецких танков»

«Ввиду отсутствия в настоящее время необходимого количества каморных бронебойных снарядов в артиллерийских подразделениях распространена стрельба по немецким танкам из 76,2-мм дивизионных пушек снарядами других типов…

1. Бронебойные сплошные снаряды. Пробивают броню немецких танков с любого направления. Имеют недостаточное заброневое действие. Приводят к пожару и поражению танков только при попадании в мотор, бензобаки или боеприпасы…

2. Осколочно-фугасная стальная граната. Может использоваться при стрельбе по легким (в ряде случаев и средним) танкам при их облическом движении по бортам, или в подбашенное кольцо, что приводит к разрушению бортовых листов, или срыву их с креплений, а также заклиниванию башни и порче механизмов башни в том числе оптических прицелов и приборов наблюдения… В ряде случаев наблюдалось прекращение способности вращения башни, а в случае ведения огня гаубицами — и срыве башни легкого танка с креплений…

3. Шрапнель по прежнему является одним из основных бронебойных снарядов, так как на дистанции стрельбы до 300 метров способна пробить до 35 мм брони, что позволяет ее успешно применять против легких танков, а на ближней дистанции (до 200 м) и против бортовой брони средних танков…

4. Зажигательный снаряд недостаточно эффективен, но в ряде случаев может использоваться при ведении огня прямой наводкой… Желательно вести огонь зажигательным снарядом по одиночному танку сосредоточенным огнем батареи.

5. Фугасная стальная граната наиболее эффективна в случае ведения огня по бортам танка при его облическом движении…

6. Осколочная граната сталистого чугуна может использоваться только при ведении стрельбы по башне танка „на ослепление“…

Ни один из рассмотренных типов снарядов не может в полной мере заменить каморные бронебойные снаряды, так как не обладает для этого необходимым бронепробиванием (до 60 мм брони) и заброневым действием газами разрыва и осколками…

(Исп. Терсков, Бабенко) (22.07.1942»[100].)

Как видно из этого документа, «снарядный голод» в отношении бронебойных снарядов не был полностью ликвидирован даже в сорок втором году — появившийся тогда БР-350БСП (тот самый «бронебойный сплошной» из п.1) отчасти снял остроту проблемы, но не решил ее окончательно. В сорок первом же немецкие панцеры в большинстве случае приходилось останавливать именно шрапнелью «на удар». Или осколочно-фугасными. Теми, что были. Теми, что успели запасти, теми, чье массовое производство успели развернуть и отладить в мирное время, потому что в сжатые сроки освоить массовый выпуск современных бронебойных снарядов с приварной головкой отечественная промышленность не смогла. Заметим, что немцы таких проблем не испытывали, сумев не только быстро развернуть массовый выпуск снарядов нового типа, но и переделать до уровня PzGr 39 старые запасы (12624).

В июле 1942 г. в Баку был создан Завод № 160 НКБ. Производство: снаряды для гвардейских минометов (11982).

В июле 1942 г. Завод «Красный Аксай», основанный в 1891, и который, вероятно, был реэвакурован в Ростов-на-Дону, действовал в Ростове-на- Дону в ведении Главсельмаша НКМВ (в 02.1942 г. завод планировалось передать в 1ГУ НКМВ под № 713) (Механический медно-чугунолитейный завод, Завод «Красный Аксай» НКМВ, ЗАО «Красный Аксай» /344025  г. Ростов-на-Дону ул. 35-я Линия, 83/).

Производство тракторных культиваторов (1967 г.).

Численность персонала: (03.1946 г.)- 2300 чел. (11982)

В июле 1942 Уральский кировский завод, увеличивший производство КВ в 25 раз, получил задание дополнительное на Т-34. 2 августа сделали первый. ХТЗ объединили с другим - Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле и стал Уральский танковый завод им. И.В.С. N 183 (424,12).

В июле 1942 года в разгар испытаний КВ-13 скоропостижно скончался Н.В.Цейц, и ведущим конструктором по машине был назначен Н.Ф.Шашмурин. По его инициативе на КВ-13 установили коробку передач, разработанную Ф.А.Маришкиным для KB-1с, и узлы ходовой части от этого танка. Однако и в таком виде танк испытаний не выдержал, после чего интерес военных к нему заметно уменьшился. (3862).

В июле 1942 началась сборка первых облегченных КВ в утвержденном виде, но еще до их окончания было принято решение о разворачивании на заводе выпуска Т-34, а сборку КВ планировалось сократить по крайней мере в два раза — до 450 танков в квартал. Однако доводка облегченной машины продолжалась. По сравнению с танком КВ-1, на ней до 60 мм была снижена толщина бортовой брони корпуса (лишь лоб подбашенной коробки сохранил толщину 75 мм), широко введено броневое литье, установлена уменьшенная башня новой конструкции с командирской башенкой кругового обзора. Помимо новой КПП с силуминовым картером (дефицит алюминия уже был в прошлом) и бортредукто-ров, на танк был установлен новый главный фрикцион, новая система охлаждения, применены облегченные опорные катки, ленивец и облегченные гусеничные цепи. Этот танк получил индекс КВ-1 С («скоростной»). С 28 июля по 26 августа два танка КВ- 1С прошли государственные испытания, еще до окончания которых - 20 августа - новый танк был принят на вооружение Красной Армии. Он в самом деле оправдывал свое название, ибо его масса снизилась до 42,3 тонны, а максимальная скорость возросла до 43 км/ч по шоссе. Однако это было достигнуто за счет снижения броневой защиты танка, и если летом-осенью такое решение еще могло быть оправданным, то к лету 1942 г. ситуация изменилась. Теперь в вермахт начали поступать новые 75-мм противотанковые пушки Рак 40, танки Т Ш и Т 1У стали вооружаться длинноствольными 50- и 75-мм орудиями. Повсеместно вводились кумулятивные и подкалиберные боеприпасы. Все это привело к тому, что танк КВ утратил часть своих боевых качеств и в целом сравнялся с Т-34 (10782).

С июля 1942 года начать испытания элементов ходовой части КВ-13 на одном из КВ-1. Работы шли по остаточному принципу - приоритетом стали работы над КВ-1с, в котором вовсю использовались наработки по КВ-13 (особенно хорошо это видно по башне) (19872).

В июле 1942 года была принята на вооружение САУ СГ-122, которая представляла собой ту же гаубицу М-30, но установленную на шасси трофейного StuG III. САУ оказалась неудачной и была быстро снята с вооружения (3862).

В июле 1942 года, стремясь компенсировать неизбежную потерю СТЗ, ГОКО дал задание Челябинскому Кировскому заводу приступить к выпуску Т-34 (3862).

На июль 1942 года пришелся пик производства танков Т-34 на Сталинградском тракторном - за этот месяц завод сдал Красной Армии 421 тридцатьчетверку. Однако далось это дорогой ценой - приходилось использовать по ряду деталей вместо алюминия, бронзы и латуни, которых катастрофически не хватало, сталь или чугун, вместо медных трубок в трубопроводах появились стальные, отменили лужение топливных и масляных баков. У завода возникли перебои с оптикой из-за несвоевременной ее поставки - приходилось использовать приборы, имеющееся в наличии и спешно приспосабливать их для установки на танки (12217).

В июле 1942 года проект У-22 оказался в Арткоме ГАУ.

Потерпев неудачу с тяжелым танком, было решено обратить свой взор на платформу среднего танка Т-34. Как раз весной 1942 года началось по-настоящему валовое производство Т-34 на заводе №183 в Нижнем Тагиле. НКТП санкционировал совместную работу конструкторских бюро заводов №8 и №183. Система для установки в Т-34 получила обозначение У-22 и минимально отличалась от первоначальной разработки. Для того чтобы в башню влезло более крупное орудие, ее пришлось несколько переделать. Согласно расчетам, боевая масса такого «артиллерийского танка» составила бы 30,7 тонн, что примерно соответствовало массе обычного Т-34.

Ответ оказался вполне ожидаемым:

«Проектом предусматривается установка опытного образца 122 мм танковой гаубицы У-11 в новой башне танка Т-34, при сохранении существующего погона башни.

В виду того, что при предложенной установке в боевом отделении вмещается только два человека для обслуживания орудия, что совершенно недостаточно для нормальной работы при гаубице, данный проект интереса не представляет и подлежит отклонению.

При наличии образца установки этой гаубицы в более просторной башне танка КВ, не удовлетворяющего по удобству обслуживания и скорострельности предъявляемым требованиям, разработка присланного проекта явно нецелесообразна.

Во избежание непроизводительной траты сил и средств в дальнейшем Артком ГАУ считал бы правильным, чтобы все инициативные работы конструкторского бюро предварительно согласовывались с ГАУ КА» (17680).

В июле 1942 года по предложению профессора Военно-морской академии Н. Петровского на бронерембазе № 7 изготовили танк Т-34 для подводного вождения, при котором воздух подавался через гофрированный шланг, один конец которого закреплялся на башне, а второй на специальном поплавке на поверхности воды.

14 июля 1942 года танк испытали на реке Прямая Болда в районе Астраханской ГЭС. Машина прошла по дну реки шириной 250 метров и максимальной глубиной 7,7 метра. Дальнейшего развития эта работа не получила (12217).

В июле 1942 года техусловия на бронелист были вновь ужесточены. Но в обстановке нехватки ресурсов заводы вынуждены были принимать и даже некондиционные партии брони с отступлением от техусловий на основе взаимной договорённости. Положение улучшилось после того, как в конце 1942 года на танковых и бронекорпусных заводах начали проводить селекцию поступающего бронелиста, используя партии с повышенным содержанием углерода для изготовления менее подверженных трещинам деталей. Этот метод быстро дал свои плоды. Например, благодаря этому приёму к марту 1943 года почти исчезли трещины на бронекорпусах, производимых УЗТМ (РГАЭ. Ф. 8798. Оп. 4. Д. 20. Л. 54).

В наибольшей степени подвержены дефекту тонщин были те детали, которые изготовлялись из высокоуглеродистой брони повышенной твёрдости, особенно те партии, где содержание углерода приближалось к верхней допустимой границе. Зачастую содержание углерода по причине отступления на металлургических заводах от технических условий даже превышало максимальную норму.

Другим способом, позволившим радикально уменьшить число трещин, стал подбор ширины бронелиста при прокате. Специально прокатывая бронелист такой ширины, которая требовалась для изготовления ряда деталей, удалось избежать обрезки бронелиста. Это не только позволяло высвободить часть рабочей силы и оборудования с тяжелых огнерезных работ, но и позволяло сократить количество трещин, которые могли бы появиться как результат воздействия на металл огневой резки. Другим направлением поисков стала оптимизация режимов сварки. Воздействие процесса сварки на металл могло привести к возникновению внутренней напряженности, но грамотно установленный порядок её осуществления (с какого места начинать варить и в какую сторону) позволял этого избежать, для чего потребовалось добиться точного соблюдения техпроцесса сварщиками. В конечном итоге благодаря целому комплексу произведённых мероприятий удалось преодолеть проблему трещин (12290).

В июле 1942 Уралмашзавод в инициативном порядке разработал проект средней САУ на базе Т-34, получившей обозначение У-34. Предлагали вместо башни поставить рубку с 76-мм танковой пушкой Ф-34. Из-за начала серии Т-34 на заводе работы прекратили (4406).

В июле 1942 г. танк Т-34 с командирской башенкой был разработан в Нижнем Тагиле конструкторским бюро КБ-520 завода № 183 под руководством главного конструктора А.А. Морозова. Изготовленный опытный образец танка в период с 9 по 16 августа 1942 г. прошел испытания на артиллерийском полигоне в Нижней Тагиле. На вооружение танк не принимался и в серийном производстве не состоял (10703).

В июле 1943 выпускался Т-34, который являлся дальнейшим развитием среднего танка Т-34 выпускавшегося в 1941 г. на заводе № 183 в г. Харькове до эвакуации в г. Нижний Тагил. Танк был разработан конструкторским бюро «520» (КБ-520) завода № 183 (г. Нижний Тагил) под руководством главного конструктора завода А.А. Морозова и начальника КБ-520 Н.А. Кучеренко. Танк отличался от предыдущей модификации, прежде всего установкой новой более просторной (т.н. «шестигранной») литой башни. Кроме того, в конструкцию танка было внесено значительное число изменений, произведенных с целью снижения трудоемкости производства и переводом изготовления большинства деталей со штамповки на литье.

Танк с экипажем из четырех человек имел классическую схему общей компоновки, получившую широкое распространение в послевоенном мировом танкостроении. Корпус танка был разделен на четыре отделения: управления, боевое, моторное и трансмиссионное. Отделение управления располагалось в носовой части корпуса танка и в нем слева находилось рабочее место механика-водителя, справа – стрелка-радиста. Забронированный объем отделения управления составлял 2,2 м3. В боевом отделении слева от пушки размещался командир танка (он же наводчик), справа от нее – заряжающий. Моторное отделение располагалось за боевым, и было отделено от него разборной перегородкой. Забронированный объем моторного отделения составлял 3,7 м3. Трансмиссионное отделение располагалось в кормовой части танка, и его забронированный объем составлял 1,5 м3.

В отделении управления размещались: сиденья механика-водителя и стрелка-радиста, механические приводы управления движением танка, контрольно-измерительные приборы (КИП), пулемет ДТ в шаровой установке, часть боекомплекта, привод к поперечным жалюзи, два баллона со сжатым воздухом, часть комплекта ЗИП (запасные части, инструмент и принадлежности).

В лобовом листе корпуса танка имелся люк механика-водителя, который предназначался для посадки (высадки) механика-водителя и стрелка-радиста в танк, а также для наблюдения механиком-водителем за местностью при отсутствии огневого воздействия противника. В боевой обстановке люк закрывался броневой крышкой на петлях и запирался двумя задрайками. В нижней части крышки между задрайками располагался самозапирающийся пружинный замок, корпус которого был приварен с внутренней стороны крышки. Для облегчения открывания крышка люка механика-водителя была оснащена пружинным уравновешивающим механизмом. В открытом положении крышка люка фиксировалась стопором. Для фиксирования крышки люка в одном из шести положений необходимо было, вращая маховичок, ввести зуб стопора в одну из выемок, расположенных на штоке уравновешивающего механизма.

В крышке люка имелось два окна для перископических смотровых приборов механика-водителя. Каждый перископический прибор представлял собой призму из силикатного или органического стекла. Для защиты глаз механика-водителя от осколков призмы в случае ее повреждения было установлено общее для обоих перископов защитное стекло. От воздействия пуль и осколков призмы закрывались снаружи броневыми крышками. Каждая крышка открывалась с помощью ручного привода и могла фиксироваться в трех открытых положениях. В случае повреждения призма заменялась запасной. Четыре запасных призмы хранились в обоймах в ящике, находящемся в боевом отделении. Для увеличения горизонтального угла обзора смотровые приборы располагались под углом к продольной оси люка с разворотом в сторону бортов. Горизонтальный сектор наблюдения правого прибора составлял 95°, левого – 85°. Вертикальный сектор наблюдения – 27°. Непросматриваемое пространство перед танком составляло 5,7 м.

В отделении управления в носовой части днища танка, у ног стрелка-радиста, располагался запасный (аварийный) люк-лаз.

Органы управления движением танка включали в себя левый и правый рычаги управления поворотом, педали главного фрикциона, горного (стояночного) тормоза, подачи топлива и рычаг (кулиса) переключения передач. Педали главного фрикциона, горного тормоза и подачи топлива распо-лагались слева направо, как в обычном автомобиле, а число контрольно-измерительных приборов было сведено к минимуму.

В боевом отделении располагались рабочие места командира танка и заряжающего, основное и часть вспомогательного вооружения танка. У правого и левого бортов корпуса танка в боевом отделении за съемными стальными листами (фальшбортами) устанавливались по два топливных бака. На полу в специальных стальных снарядных ящиках ("чемоданах") и у бортов размещалась основная часть боекомплекта к пушке. Посадка и выход командира и заряжающего осуществлялись через два круглых люка в крыше башни, которые закрывались откидными крышками на петлях.

В боевой обстановке командир вел круговое наблюдение, используя перископический панорамный прибор ПТК. Прицел устанавливался неподвижно в крыше башни танка. Головная часть прицела возвышалась над крышей, а окуляр находился на уровне глаз сидящего на сиденье командира. В приборе имелся механизм кругового обзора, позволявший вращать головную призму вокруг вертикальной оси на 360° при неподвижном корпусе и окуляре. Оптическая система прибора имела 2,5-кратное увеличение и поле зрения в 26°. Она позволяла вести наблюдение в вертикальной плоскости в секторе от -15° до +30°. Данный оптический прибор позволял на большей дистанции и с лучшей достоверностью обнаруживать цели по сравнению с приборами наблюдения без увеличения, теми, что применялись в командирских башенках немецких средних танков Т-III и Т-IV (смотровые щели с пятислойным стеклом). Для улучшения обзорности по бортам башни танка были установлены смотровые приборы (слева – для командира танка, справа – для заряжающего). В горизонтальной плоскости каждый прибор обеспечивал обзор в секторе 90° и в вертикальной плоскости в секторе ± 6°. Корпус каждого бокового смотрового прибора был приварен к внутренней стенки башне так, что вырез его находился против щели башни. Смотровая щель закрывалась броневой заслонкой. При наблюдении заслонка опускалась вниз. Во время боя глаза наблюдателя от свинцовых брызг предохраняло двухслойное защитное стекло. Непросматриваемое («мертвое») пространство при наблюдении через смотровые щели в башне составляло 17 м.

наводчика осложняло работу по управлению боем в том случае, когда командир танка являлся командиром подразделения или части. Кроме выполнения основной своей обязанности, заряжающий мог вести автономную стрельбу из спаренного с пушкой пулемета ДТ, при снятии его со стопора. Конструкция пулеметной установки позволяла вести стрельбу в вертикальной плоскости в секторе ± 5° и в горизонтальной плоскости в секторе ± 4,5°.

Забронированный объем моторного отделения составлял 3,7 м3. В нем размещались: дизель В-2 с установленным на нем воздухоочистителем, ра-диаторы системы охлаж-дения двигателя, масляные баки системы смазки двигателя и аккуму-ляторные батареи.

В трансмиссионном отделении размещались: главный фрикцион с центробежным вентиля-тором, коробка передач, бортовые фрикционы, электростартер, бортовые редуктора и два топливных бака. Забронированный объем трансмис-сионного отделения составлял 1,5 м3.

Основным оружием танка являлась модернизированная 76,2-мм танковая пушка Ф-34 обр. 1940 г. Модернизация пушки заключалась главным образом в упрощении затвора и его унификации с затворами 76,2 мм пушек ЗИС-5 и ЗИС-3. В опускавшемся вниз клиновом затворе была изменена полуавтоматика механического (копирного) типа. В тормозе отката был упразднен компенсатор, а также были изменены ручной и ножной спусковые механизмы. Масса качающихся частей пушки составляла 1155 кг. Ствол длиной 41,5 калибра имел постоянную крутизну нарезов. Нарезная часть трубы ствола имела 32 нареза и длину 2562 мм. Боевая скорострельность пушки Ф-34 при закрытых люках башни составляла 5 – 6 выстрелов в минуту.

Непростреливаемое пространство перед танком достигало 6,8 м. Боекомплект к пушке состоял из 77 бронебойных и осколочно-фугасных выстрелов, из которых 68 находились в 6-ти больших (по 9 снарядов) и 2-х малых (по 7 снарядов) металлических ящиках расположенных на полу боевого отделения. Остальные выстрелы размещались в боеукладке (кассетах) на правой (3) и левой (6) стенках корпуса танка.

При отправке с завода танк комплектовался 30 пулеметными дисками емкостью по 63 патрона. В танке также укладывались: один 7,62-мм пистолет-пулемет ППШ с 4 запасными дисками и 25 ручных гранат Ф-1.

Броневая защита танка – дифференцированная, противоснарядная. Броневой корпус танка представляет собой жесткую сварную коробку из литой и катаной брони толщиной 20 и 45 мм. Форма корпуса, имевшая большие углы наклона броневых листов, обеспечивала рациональное использование его объема и высокую бронестойкость. Корпус состоял из следующих основных частей: носовой (лобовой) части, бортов, кормы, днища, крыши и поперечных перегородок.

Лобовая часть корпуса состояла из верхнего (34.29.904) и нижнего (34.29.905) катаных броневых листов толщиной 45 мм, изготовленных из гомогенной броневой стали высокой твердости марки 8С (МЗ-2), скрепленных литой балкой (34.29.906), изготовленной из той же броневой стали, что и лобовые броневые листы. Такая броня при больших углах наклона и отношении толщины брони к диаметру снаряда близком к единице обладала более высокой стойкостью, чем другие марки броневой стали.

Верхний лобовой лист своей нижней кромкой был приварен к балке, являвшейся связующим звеном нижнего и верхнего лобовых листов, а верхней кромкой – к переднему подбашенному листу (34.29.1705). В верхнем лобовом листе корпуса с правой стороны было сделано овальное отверстие, к кромкам которого приваривалась броневая защита (колпак) для шаровой установки пулемета ДТ. Слева от нее имелся люк механика-водителя, который закрывается литой броневой крышкой на петлях. Наличие люка механика-водителя и шаровой установки курсового пулемета на верхнем лобовом листе корпуса снижало его снарядостойкость.

В нижней части верхнего лобового листа имелось два отверстия для доступа к хвостовикам червяков механизмов натяжения гусениц. Отверстия были закрыты броневыми заглушками на резьбе. Рядом с отверстиями (ближе к продольной оси танка) были приварены буксирные крюки с защелками. Аналогичные по конструкции буксирные крюки вваривались и в нижний кормовой лист корпуса танка.

Нижний лобовой лист корпуса танка своей верхней кромкой приваривался к балке, боковыми кромками – к вертикальным листам бортов, а нижней кромкой – к днищу.

Левый и правый борт корпуса состоял из нижнего (34.29.006) и верхнего (34.29.013) броневых листов. Нижний броневой лист располагался вертикально, а верхний (подкрылок) – наклонно (под углом 40° от вертикали). Верхний и нижний броневые листы соединялись (с помощью сварки) между собой горизонтальными броневыми листами – днищем подкрылка (34.29.1636 и 34.29.1637). В вертикальном броневом листе борта было вырезано четыре отверстия для прохода кронштейнов балансиров опорных катков, круглое отверстие для кронштейна балансира первого опорного катка и четыре дугообразных выреза для цапф балансиров. С наружной стороны борта было приварено шесть кронштейнов для крепления резиновых упоров, ограничивавших ход балансиров опорных катков вверх, кронштейн кривошипа направляющего колеса (ленивца) и четыре стойки для крепления планок ограничения горизонтального перемещения балансира. С внутренней стороны к борту приваривались четыре шахты узлов подвески и в носовой части – кронштейн переднего узла подвески. В кормовой части был борта приклепан и приварен картер бортового редуктора. В поперечном сечении корпус танка имел грибовидную форму. Такая форма корпуса увеличивала снарядостойкость наиболее поражаемой верхней части корпуса, не затрудняла обвод гусениц и не увеличивала размеров танка по ширине. Корма корпуса танка состояла из двух кормовых броневых листов – верхнего (34.29.008) и нижнего (34.29.007), и двух картеров бортовых редукторов (34.29.021 и 34.29.022). Все эти детали изготавливались из гомогенной броневой стали высокой твердости марки 8С (МЗ-2) толщиной 45 мм. Верхний броневой лист откидывался на трех петлях и крепился болтами к угольникам бортовых и нижнего кормового листов корпуса.

Для доступа к агрегатам, установленным в трансмис-сионном отделении, в средней части броневого листа имелся круглый люк, закрывавшийся броневой крышкой, крепив-шейся к листу с помощью петли и семи болтов. По обе стороны от люка были расположены два отверстия, через которые проходили выхлопные трубы. Снаружи эти отверстия были защищены 20-мм броневыми колпаками (34.29.023), крепящимися к верхнему листу болтами.

Днище корпуса танка является основным скрепляющим элементом и состояло из четырех частей, соединенных встык сварным швом. Соединения усиливались накладками Т-образного сечения. Листы днища изготовлялись из 20-мм гомогенной брони марки 2-П (МЗ-3).

В переднем листе днища (34.29.1700), у ног стрелка-радиста, располагался люк-лаз овальной формы, который являлся запасным выходом для членов экипажа танка. Люк изнутри танка закрывался броневой крышкой (34.29.026), соединенной с днищем петлей. Крышка к днищу крепилась двумя задрайками, которые прижимались к фланцу люка гайками. Для быстрого запирания люка на крышке была установлена пружинная защелка. В задней части днища имелись: люк для доступа к масляному насосу и водяной помпе (428Ч292 мм), два отверстия для слива масла из маслобаков, отверстие для слива воды, два отверстия для слива топлива и лючок для слива масла из картера коробки передач (Ш 300 мм). Указанные отверстия были закрыты броневыми пробками, а люк и лючок – броневыми крышками на болтах. По краям днища у каждого борта имелось по четыре выреза, предназ-наченных для осмотра и монтажа элементов узлов подвески опорных катков. У кромок вырезов, с их внутренней стороны приваривались основания шахт узлов подвески.

Крыша корпуса танка состояла из трех основных частей: крыши над боевым отделением, крыши над моторным и крыши над трансмис-сионным отделениями. Все детали крыши корпуса изготавливались из 20-мм катанной гомогенной брони марки 2-П (МЗ-3). Крыша над боевым отделением представляла собой броневой лист, сваренный в стык из двух 20-мм броневых деталей (34.29.1704 и 34.29.1705). В крыше над боевым отделением имелся круглый вырез (Ш 1481 мм) для установки башни, отверстия для болтов крепления нижнего погона и четыре выреза, закрывающиеся крышками, для доступа к верхним частям узлов подвески танка. Броневая крыша над моторным отделением съемная. Она состояла из среднего продольного листа (34.29.849) над двигателем и двух боковых продольных листов (34.29.850 и 34.29.851) над радиаторами системы охлаждения двигателя. Средний лист крыши над двигателем имел корытообразную форму с выпуклостью, обращенной вверх. Боковые и кормовая стенки листа усиливались приваренными 20-мм броневыми планками. В верхней части броневого листа имелся большой люк (800Ч500 мм) для доступа к двигателю, закрываемый крышкой (34.29.050) на двух петлях. Крышка люка запиралась специальным замком. В средней части листов, расположенных над радиаторами, имелись продольные окна для прохода воздуха. В этих окнах вертикально располагались броневые не регулируемые жалюзи, приваренные к поперечным перемычкам. Для заливки масла в маслобаки в продольных листах имелись закрытые броневыми крышками круглые отверстия. Над жалюзи устанавливались броневые колпаки с решетками (34.29.053 и 34.29.054).

Крыша над трансмиссионным отделением состояла из двух броневых листов (34.29.014 и 34.29.015), расположенных над топливными баками, двух броневых листов жалюзи (34.29.037), расположенными над вентилятором, узкого поперечного броневого листа (34.29.035) и откидного колпака с сеткой, который закрывал крышу над трансмиссионным отделением, предохраняя от попадания в него посторонних предметов. Листы жалюзи, с помощью привода, фиксировались в одном из трех положений. Рукоятка привода жалюзи перемещалась механиком-водителем по сектору, установленному на левой шахте узла подвески второго опорного катка. Два лючка в крыше, закрывавшиеся броневыми крышками, предназначались для доступа к пробкам заправочных горловин кормовых топливных баков.

На танке устанавливалась литая граненая башня («гайка») с толщиной стенок 52 мм. Корпус башни (34.30.474) отливался из броневой стали марки 8С (МЗ-2). В передней наклонной стенке башни имелось прямоугольное отверстие для монтажа пушки и спаренного пулемета. Снаружи отверстие было закрыто броневым лобовым щитом (34.30.475), который крепился к башне двадцатью болтами. По бокам выреза крепились кронштейны для цапф люльки. На правом кронштейне имелась вертикальная площадка для крепления стопора пушки по-походному, а на левом (в нижней части) – направляющее отверстие для подъемного механизма пушки. В наклонных боковых стенках башни (в средней части) были прорезаны две смотровые щели, защищенные приварен-ными снаружи планками. Щели были оборудованы смотровыми приборами. В кормовой наклонной стенке башни имелось отверстие для закрепления приспособления проверки накат-ника и тормоза отката пушки. Отверстие закрывалось заглуш-кой, закрепленной изнутри башни при помощи гайки.

Крыша башни (34.30.476), изготовленная из катаного броневого листа толщиной 20 мм, приваривалась к корпусу башни. В передней части крыши с левой стороны имелось отверстие под установку перископического панорамного прибора командира ПТК. Головная часть прицела была защищена литым броневым колпаком. Для посадки и высадки командира и заряжающего в средней части крыши имелись два люка диаметром по 522 мм. Люки закрывались броневыми крышками (34.30.477), крепившимися к крыше башни с помощью шарнирных петель с захватами. Захваты удерживали крышки люков в открытом положении. Крышки люков запирались замками, для облегчения открывания каждая крышка уравновешивалась торсионом (пружиной).

В кормовой части крыши башни находился люк (Ш 221 мм) для вентиляции боевого отделения. Люк закрывался приваренной сверху броневой крышкой – «колпаком» (34.30.480), диаметром 375 мм с четырьмя вырезами для прохода воздуха. Для демонтажа (монтажа) башни на крыше имелись четыре рыма (два в передней и два в кормовой части крыши башни).

До лета 1943 года броневая защита достаточно надежно защищала экипаж танка от огня танковой и противотанковой артиллерии противника калибров до 50 мм. Как правило, бронебойные снаряды данных калибров лобовую проекцию танка Т-34 не пробивали. Поражения танков противником, в основном производилось при стрельбе по бортовым и кормовой проекции танка. В 1942 году на снаряды этих калибров приходилось более 70% поражений танков Т-34. Зимой 1942 – 1943 годов более 60% поражений танков приходилось на артиллерийские орудия калибров до 50 мм. От кумулятивных снарядов в 1942 году были зафиксированы единичные поражения. Зимой 1942 – 1943 годов данным типом боеприпасов было поражено 1,8% танков Т-34. Летом 1943 года во время Битвы под Курском основными снарядами немецкой танковой и противотанковой артиллерии являлись бронебойные снаряды калибров 75 и 88 мм. На эти калибры пришлось свыше 60% всех поражений танков Т-34. Причем 78% обстрелов танков Т-34 производилось из 75-мм пушек с дистанции 100 – 600 м. Дистанция стрельбы из 88-мм пушек была несколько выше. Так 61% обстрелов танков Т-34 данным калибром пушек производился с дистанции 400 – 1100 м.

Защищенность танка повышалась за счет установки в танке двигателя работающего на дизельном топливе. По сравнению с танками, в топливной системе которых применялся бензин, танк Т-34 с дизелем В-2-34 обладал повышенной пожаробезопасностью. Образование опасных в пожарном отношении паров у дизельного топлива начинается с температуры окружающего воздуха + 30°С. У бензинов же, парообразование начинается уже при температуре -30°С.

В случае возникновения пожара в танке, его тушение производилось с помощью двух ручных тетрахлорных огнетушителей типа РАВ, которые размещались в отделении управления у левого и правого бортов перед шахтами узлов подвески вторых опорных катков. Продолжительность действия огнетушителя составляла около минуты. Недостатком данного типа огнетушителя являлась необходимость надевания противогаза при тушении пожара в закрытом танке, так как тетрахлор под воздействием огня разлагался и выделял удушливый газ – фосген. Кроме того, тетрахлор оказывал коррозирующее действие на агрегаты танка и был электропроводен. Для тушения пожара в части моторного или трансмиссионном отделениях членам экипажа необходимо было выходить из машины, что не всегда позволяла сделать боевая обстановка. Основу силовой установки танка составлял V-образный (угол развала 60°), двенадцатицилиндровый, четырехтактный, бескомпрессорный дизель В-2-34, мощностью 500 л.с. Двигатель устанавливался в моторном отделении вдоль продольной оси корпуса танка на подмоторной раме на четырех лапах, отлитых заодно с верхней половиной картера, и крепился к ней восемью болтами. На двигателе устанавливались: топливоподкачивающая помпа, топливный фильтр, топливный насос НК-1, топливопровод высокого давления, форсунки, масляный насос, масляный фильтр, водяной насос и генератор.

Пуск двигателя осуществлялся с помощью электростартера СТ-700 (основной способ) или сжатого воздуха (запасный способ) из двух воздушных баллонов, находившихся в отделении управления.

Для очистки воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, использовался масляный воздухоочиститель, основным фильтрующим элементом которого являлась промасленная канитель. На дно нижнего поддона воздухо-очистителя наливалось масло. Засасываемый воздух попадал в нижний поддон и проходя над масляной ванной, оставляет в ней крупную пыль. После чего воздух проходит через сетки и помещенную между ними промасленную канитель, на поверхности которой задер-живаются остальные более мелкие частицы пыли. Конструкция данного типа воздухоочистителя обеспечивала очистку воздуха со степенью равную 70 %. Для обеспечения защиты цилиндров двигателя от повышенного пылевого износа в условиях повышенной запыленности воздуха необходимо было через каждые 10 – 12 часов движения или после 250 – 300 км заменять масло в масляной ванне воздухоочистителя и промывать канитель в керосине.

В топливную систему входило шесть топливных баков, находившихся внутри корпуса танка. Передние баки, правый и левый, устанавливались в боевом отделении около бортов. Емкость каждого переднего бака – 160 л. Два средних бака емкостью по 45 л были расположены в моторном отделении около бортов. Два кормовых бака емкостью по 80 л расположены в трансмиссионном отделении. Общая заправочная емкость внутренних топливных баков составляла 540 л. Топливные баки заполнялись дизельным топливом марки ДТ, а в случае его отсутствия – газойлем марки «Э». Дизельное топливо ДТ применялось двух сортов: летнее и зимнее. Летнее ДТ применялось при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С. Зимнее ДТ использовалось также и летом. Во время эксплуатации танка при температуре ниже -20°С рекомендовалось добавлять к зимнему ДТ или газойлю от 10 до 40 % тракторного керосина в зависимости от температуры окружающего воздуха (от -20° до -40°С). Проверка количества топлива производилась щупом, опускавшимся в бак через отверстие для заливки топлива.

Система смазки двигателя состояла из двух масляных баков емкостью по 57 л, масляного насоса, масляного фильтра, манометра, двух термометров и уравнительного бачка. Для смазки двигателя применялись авиационные масла МК и МС летом и МЗС – зимой. В каждый масляный бак заливалось по 40 л масла. При наличии в баках масла менее 20 л работа двигателя запрещалась.

Система охлаждения двигателя – жидкостная, закрытого типа. В систему охлаждения двигателя входили: водяная рубашка блоков цилиндров, водяные радиаторы, водяной насос, центробежный вентилятор, тройник с паровым и воздушным клапанами и трубопроводы. Емкость системы охлаждения 90 – 95 л. Радиаторы сообщались с атмосферой через воздушный клапан. Тройник, сообщавшийся с обоими радиаторами, предназначался для заливки охлаждающей жидкости в систему охлаждения. В период летней эксплуатации всистему охлаждения заливалась пресная вода, очищенная от механических и по возможности химических примесей. При температуре ниже -20°С рекомендовалось использовать вместо воды низкозамерзающую жидкость – антифриз (смесь 55 % этиленгликоля и 45 % воды). Антифриз был ядовитым и дорогим продуктом и поэтому к его сохранности предъявлялись повышенные требования.

Трансмиссия танка состояла из многодискового главного фрикциона, механической простой коробки передач, двух бортовых фрикционов с тормозами и двух однорядных шестерен-чатых бортовых редукторов. Многодисковый главный фрикцион сухого трения (сталь по стали) устанавливался на носке коленчатого вала двигателя. Он имел 10 ведущих и 12 ведомых дисков. Главный фрикцион обеспечивал: отключение двигателя от коробки передач, при переключении передач; плавную передачу нагрузки на двигатель при трогании танка с места; предохра-нение деталей трансмиссии и двигателя от поломок при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя. Для обеспечения нормальной работы главного фрикциона механику-водителю предписывалось проверять через каждые 10 – 12 часов движения или после 250 – 300 км пробега величину хода нажимного диска. При ходе нажимного диска менее 6 мм необходимо было производить регулировку. Периодичность выполнения данной операции в боевой обстановке, а иногда и вследствие недостаточного опыта механика-водителя не соблюдалась. По этой причине во время эксплуатации отмечались случаи затруднения включения требуемой по условиям движения танка передачи.

Двухвальная трехходовая, четырехступенчатая коробка передач танка имела четыре передачи для движения вперед и одну передачу заднего хода. Она была выполнена без прямой передачи с расположением валов в одной горизонтальной плоскости и имела алюминиевый картер, состоявший из двух половин. Коническая шестерня ведущего вала, выполненная заодно с валом, находилась в зацеплении с ведомой шестерней на промежуточном валу. В передней части верхней половины картера на горловине на специальной площадке устанавливался электростартер. Переключение передач осуществлялось механиком-водителем с помощью рычага (кулисы), расположенного в отделении управления справа от его сиденья. В кулисе смонтирован шариковый замок, предохраняющий от одновременного включения нескольких передач и стопорный механизм, препятствующий самопроизвольному выключению или включению шестерен.

Бортовые фрикционы были смонтированы на главном валу коробки передач. Внутренние (ведущие) барабаны были посажены на шлицы главного вала коробки передач, наружные (ведомые) барабаны были соединены болтами с фланцами бортовых редукторов. Между внутренним и наружным барабанами каждого бортового фрикциона размещался комплект из двадцати одного ведущего и двадцати двух ведомых стальных дисков, каждый из которых был связан зубьями с соответствующим барабаном. Для остановки и поворота танка на наружных барабанах бортовых фрикционов устанавливались два плавающих ленточных тормоза, изготавливавшихся из листовой стали с накладками феродо.

Для управления бортовыми фрикционами и тормозами использовались два механических привода: рычаги управления поворотом танка и педаль горного тормоза – для торможения боевой машины. Для облегчения управления танком рычаги и педаль имели сервопружины.

В кормовой части машины между бортовыми фрикционами и ведущими колесами танка располагались бортовые редукторы, представлявшие собой одноступенчатые шестеренчатые понижающие передачи и обеспечивавшие постоянное в 5,7 раза увеличение крутящего момента на ведущих колесах танка.

Ходовая часть танка состояла из гусеничного движителя и подвески. В состав гусеничного движителя входили: две гусеницы, два ведущих колеса, десять опорных катков, два направляющих колеса с механизмами натяжения гусениц.

Каждое ведущее колесо устанавливалось на шлицах ведомого вала бортового редуктора и крепилось на валу с помощью специального кольца. В дисках литого ведущего колеса имелось по шесть больших отверстий для выхода грязи и снега и по шесть отверстий для осей роликов. Наружный диаметр ведущего колеса – 634 мм. Гусеницы имели гребневое зацепление с ведущими колесами. Ведущие колеса, вращаясь, упирались роликами в гребни траков и передвигали гусеницы.

Гусеница состояла из чередующихся между собой 36 траков с гребнем и 36 траков без гребней, шарнирно соединенных 72 пальцами. Палец трака имел головку, удерживающую его от смещения наружу. Головка пальца была обращена к корпусу. В верхней части крышки бортового редуктора был укреплен кулак, имевший две наклонные плоскости, обеспечивавшие возвращение пальца на место (в случае смещения его в сторону корпуса танка) при движении танка как вперед, так и назад. Траки шириной 500 мм отливались из высокомарганцовистой стали Гадфильда. Внешняя поверхность траков имела ребра жесткости, образовывавших грунтозацепы и увеличивавшие сцепление гусеницы с грунтом. На танке имелись дополнительные съемные грунтозацепы (шпоры), представляющие собой литой угольник с отверстием. На краях шпор имелось по два выступа, один из которых длиннее другого. При надевании шпоры ее вкладывали в прямоугольные пазы трака без гребня, сначала длинным выступом, а затем, отведя назад, – коротким выступом. Шпора крепилась к траку болтом. Шпоры применялись в случае движения танка по грунтам с низкой несущей способностью или обледенелым дорогам. Съемные шпоры устанавливались через три трака на четвертом.

Литое направляющее колесо с механизмом натяжения располагалось в передней части танка. Направляющее колесо на двух подшипниках устанавливалось на кривошип и крепилось гайкой. Натяжение гусеницы осуществ-лялось поворотом кривошипа при вращении червячной пары механизма натяжения. На червяке имелась квадратная головка под торцовый ключ. Головка под ключ выходила в отверстие в броне в носовой части корпуса танка. Отверстие закрывалось броневой пробкой на резьбе.

На крайних узлах подвески устанавливались двухдисковые опорные катки с наружной амортизацией, а на 2,3 и 4 узлах подвески – опорные катки с внутренней амортизацией. Опорные катки с наружной амортизацией имели литые диски, отлитые заодно со ступицей. На шине наружной амортизации имелся протекторный рисунок. Часть опорных катков, из-за дефицита резины, имела внутреннюю амортизацию. Эти опорные катки имели резиновые кольца (по четыре на каждом катке) малых размеров, расположенные уступицы. С наружной стороны ступица закрывалась броневым колпаком, который крепился к ней пятью болтами. Опорные катки обоих типов имели диаметр 830 мм и были взаимозаменяемы.

Опорные катки устанавливались на осях, запрессованных в балансиры. По своей конструкции балансиры передних опорных катков отличались от остальных расположением рычага подвески. Балансиры передних опорных катков обоих бортов со всеми монтируемыми на них деталями были взаимозаменяемы только между собой. От осевых смещений балансир переднего катка удерживался навернутой на его ось гайкой. Балансиры остальных опорных катков удерживались от осевых смещений упорными планками, закрепленными болтами на корпусе танка. Планки находились в пазах, выфрезерованных в головках балансиров. Балансиры в сборе были взаимозаменяемы только с балансирами одного борта (правого или левого).

Подвеска танка – индивидуальная, пружинная состояла из десяти узлов. Каждый из узлов подвески передних опорных катков состоял из двух концентрических винтовых пружин, которые располагались в передней части внутри корпуса и были защищены стальными кожухами. В узлах подвески остальных опорных катков пружины располагались одна над другой. Узлы подвески располагались внутри корпуса танка наклонно в специальных шахтах, вваренных в корпус. Все детали узлов подвески опорных катков (за исключением передних) были взаимозаменяемы. Узлы подвески передних опорных катков были взаимозаменяемы только между собой.

Величина динамического хода опорных катков: для первого – 75 мм, для второго, четвертого и пятого – 115 мм и для третьего – 90 мм. Динамический ход опорных катков ограничивался крепившимися к наружной поверхности бортов упорами. Статический ход опорных катков ограничивался штоками подвесок и гусеницей, за исключением передних опорных катков, ход которых ограничивался резиновыми буферами, находившимися на днище внутри корпуса под проушинами штоков передних узлов подвески.

Электрооборудование танка было выполнено по однопроводной схеме (аварийное освещение – двухпроводное). Напряжение бортовой сети составляло 12 и 24 В. Основным источником электрической энергии танка являлся генератор ГТ-1000 с реле-регулятором РРА, а вспомогательным – четыре аккумуляторные батареи (АКБ) марки 6СТЭ-128, соединенные между собой попарно параллельно, а между ................... ........ "....... ..... .34" группами – последовательно. Источники электрической энергии находились в моторном отделении. На днище моторного отделения, по обеим сторонам двигателя, устанавливались на специальных кронштейнах по две АКБ. С правой стороны двигателя (по направлению движения танка) на двух кронштейнах (лапах) картера двигателя устанавливался генератор.

Основными потребителями электроэнергии являлись: стартер СТ-700 с пусковым реле РС-371; электродвигатель механизма поворота башни МБ-20А; электродвигатель вентилятора боевого отделения МВ-12; танковое переговорное устройство ТПУ-3Р; вибрационный электросигнал ГФ-12Т; фара и задний фонарь со стеклом красного цвета.

Стартер при помощи стяжных лент крепился к специальному ложу на горловине коробки передач. Пусковое реле стартера устанавливалось на верхней половине картера коробки передач с левой (по ходу танка) стороны. Мотор поворота башни крепился двумя стальными лентами в ложе поворотного механизма. Мотор вентилятора боевого отделения устанавливался в вентиляционном лючке крыши башни. Электросигнал крепился внутри танка на левой косынке моторной перегородки.

Слева от механика-водителя на двух резиновых амортизаторах крепился щиток электроприборов, который освещался лампочкой на самом щитке. Аварийный щиток устанавливался в верхней части первой правой шахты подвески. На нем размещался плафон аварийного освещения боевого отделения. На потолке башни устанавливался плафон с тумблером для освещения боевого отделения. Выключатель аккумуляторных батарей ("массы") размещался справа от сидения стрелка-радиста. Щиток блока защиты аккумуляторных батарей был смонтирован на левой стороне перегородки боевого и моторного отделений – над левой группой аккумуляторных батарей.

На полу боевого отделения, на специальной подставке устанавливалось вращающееся контактное устройство ВКУ-137, имевшее по три силовых и по семь слаботочных щеток и колец. Особенностью электрической сети танка являлось включение приборов и аппаратов электрооборудования, рассчитанных на работу при различных напряжениях. Генератор, стартер с пусковым реле и мотор поворота башни были рассчитаны на работу при напряжении 24 В, остальные потребители – на 12 В.

В передней части танка на левом наклонном броневом листе, на специальном кронштейне крепилась фара.

Для внутренней телефонной связи между членами экипажа в танке устанавливалось танковое переговорное устройство ТПУ-3Р. В состав ТПУ входили: аппарат командира танка № 1, расположенный в башне на левой стенке, над смотровым прибором; аппарат стрелка-радиста № 2, расположенный в носовой части корпуса на правом борту танка, между узлом подвески переднего опорного катка и первой шахтой, рядом с передатчиком; аппарат механика-водителя № 3, расположенный впереди сиденья механика-водителя на переднем наклонном броневом листе, между люком механика-водителя и колпаком защиты курсового пулемета; три пары головных телефонов типа ТА-2 и ларингофонов типа ЛА-3, установленных в шлемофонах и три шнура с разъемной колодкой.

Для обеспечения эксплуатации танка в войсках танк оснащался возимым комплектом запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП). Часть комплекта ЗИП располагалась снаружи танка, а часть – внутри. На правой полке над гусеницей размещались: два буксирных троса, большая саперная лопата, два трака с гребнем, 18 шпор, ящик с инструментом и запасными частями, два трака без гребня. На левой полке над гусеницей размещались: две петли для соединения буксирных тросов, ящик с ЗИПом пушки Ф-34, брезент для покрытия танка и подстилочный брезент. В отделении управления укладывались: брезентовая сумка с ЗИПом двигателя, сумка с предметами ТПУ, два шлемофона в сумках, ящик и сумка с инструментами, паяльная лампа, молоток слесарный, топор, ведро металлическое с универсальной лейкой, фильтром и шёлковым полотном, ведро брезентовое, шприц-пресс, ломик, лом, кувалда и сумка для документов.

В боевом отделении укладывались: запасная головка перископа ПТК, сумка с предметами ТПУ, два шлемофона в сумках, санитарная аптечка в футляре, два бачка для питьевой воды, защитные стекла смотровых приборов, два комплекта сошек и ЗИПа пулеметов ДТ, ЗИП пушки в сумке, ручной экстрактор пушки (12068).

В июле 1942 года был изготовлен опытный образец, получивший обозначение Т-34С. Этот танк был создан на базе серийного танка Т-34-76 и отличался от последнего установкой новой литой башни (на серийном погоне) с командирской башенкой, а также пятиступенчатой коробки передач (10703).

В июле 1942 на заводе № 37 изготовили СУ-32. Как и СУ-31, построили её из неброневой стали толщиной 15 мм по периметру. Ходовую часть взяли от Т-70, как и люк механика-водителя. Серьёзно была переработана рубка, которая стала более просторной, что позволило увеличить боекомплект установки до 60 выстрелов. Как и в проектном образце, рубку сделали открытой сверху, однако площадь открытого сзади проёма сократили за счёт добавления кормовых бронелистов. Для удобства попадания внутрь САУ на кормовых листах рубки установили скобы, также имелись две подножки.

В качестве вооружения использовалась 76-мм пушка ЗИС-3 на тумбе. Система устанавливалась вместе с элементами лафета и фрагментами станин, из-за чего занимала внутри боевого отделения больше места. Зато использовалась менее дефицитная пушка с минимумом переделок. Для прикрытия механизмов отката пушка получила бронировку сварной конструкции. Справа от пушки располагался курсовой пулемёт ДТ в шаровой установке, аналогичной использовавшейся на КВ-1 (17668).

В июле 1942 года КБ завода №92 представило пушку с длиной ствола 63 калибра и лафетом ЗИС-3 в качестве основы. Она получила обозначение ИС-1 и вполне успешно прошла заводские испытания. Именно это орудие стали считать приоритетным для ЗИС-41. Правда, на испытаниях на Гороховецком полигоне у ИС-1 был выявлен ряд недостатков, и ее серийное производство не состоялось (17671).

В июле 1942 года машина, получившая обозначение СУ-32, была готова. По проекту толщина лобовой части корпуса и рубки достигала 35 мм, но опытный образец изготовили из конструкционной стали толщиной 15 мм. Поэтому на машину дополнительно установили балласт. С боевой массой машины, как и в случае с СУ-31, не угадали, но уже в лучшую сторону. Вместо 10,5 тонн масса составила 10 тонн. Помимо 76-мм орудия ЗИС-3, также имелось оборонительное вооружение в виде пулемета ДТ в шаровой установке. Его разместили в лобовой части корпуса, с правой стороны. Экипаж остался тот же, что и у ЗИК-7, то есть 3 человека. Отмечалось, что механик-водитель не изолирован от мотора и выхлопных газов (21099).

В июле 1942 года в КБ ГАЗ им. Молотова начались работы по модернизации ходовой части Т-70. К 12 числу был разработан новый трак, расширенный до 300 мм. Его довольно легко визуально отличить по отсутствию круглых отверстий. Одновременно поступили отчеты с Брянского и Центрального фронтов, из которых было понятно, что толщины бортов корпуса в 15 мм для танка явно недостаточно.

Кроме того, именно в этот момент впервые прозвучала информация о том, что командир лёгкого танка перегружен работой, поскольку вынужден совмещать обязанности командира, наводчика, заряжающего и радиста. Это стало сигналом к разработке двухместной башни, что привело, в итоге, к созданию Т-80, последнего советского серийного легкого танка военного периода. Информация о том, что конструктор Астров имел какие-то планы, по созданию двухместной башни для Т-70 ещё весной 1942 года, является плодом фантазии авторов, это написавших.

Другой известной фантазией, появившейся еще в 60-е годы, является индекс танка с модернизированной ходовой частью. Широко известное обозначение Т-70М является плодом воображения одного из не очень чистоплотных с точки зрения исторической достоверности создателей справочника, появившегося в послевоенные годы. Этому же составителю мы «обязаны» и появлением индекса Т-40с. Так вот, впервые обозначение модернизированного Т-70 появилось в июле 1942 года, и выглядело оно как Т-70Б. Также в переписке использовалось обозначение Т-70-Б (17695).

В июле 1942 г. по заданию ГАУ завод № 37 на базе танка Т-60 изготовил опытный образец зенитной 37-мм самоходной установки ЗСУ-37. А в конце того же года для противовоздушной обороны танковых соединений и штабов войск были разработаны и изготовлены опытные образцы зенитных танков Т-60-3, Т-70 (зенитный) и Т-90, вооруженные спаренной установкой 12,7-мм пулеметов ДШК. Кроме того, на базе танка Т-60 Горьковским автозаводом был разработан и изготовлен опытный образец танка Т-95 с другим вариантом установки аналогичного вооружения и прицелов, но по ряду причин эта машина не была запущена в производство (10703).

В июле 1942 заводу № 264 удалось сдать 51 танк Т-60. Ввиду несвоевременного поступления двигателей с ГАЗ и траков с СТЗ, доукомплектование последних Т-60 закончилась 26 июля. Большинство танков июльского выпуска было отправлено на комплектование частей Сталинградского и Воронежского фронтов.Впрочем, наступающих на Сталинград немцев и румын встретили не только танки: часть башен Т-60 из задела была использована в качестве неподвижных огневых точек. Несмотря на все трудности, завод № 264 оказался на втором месте по числу выпущенных Т-60: всего в Красноармейске было выпущено 1174 танка.

По окончании битвы за Сталинград завод № 264, меньше пострадавший от бомбежек, был преобразован в ремзавод № 264. Помимо восстановления советских танков, предприятие занималось ремонтом и трофейной бронетехники. В 1944 году завод занимался изготовлением рубок для САУ ИСУ-152, находился в кооперации по производству танка Т-44. В дальнейшем завод вернулся к основной деятельности (судостроению) и танками не занимался (17485).

С июля 1942 г. в связи с принятием на вооружение автоматического танкового огнемета АТО-42 в КБ завода № 112 под руководством главного конструктора В.В. Крылова были переработаны чертежи установки огнемета АТО-41 под установку нового огнемета. Некоторое время завод выпускал огнеметные танки ОТ-34-76 с огнеметом как АТО-41, так и АТО-42. Новая огнеметная установка отличалась конструкцией отдельных элементов, увеличенной до 200 л емкостью бака для огнесмеси и количеством баллонов со сжатым воздухом. Кроме того, была увеличена дальность огнеметания до 60 - 70 м при стрельбе огневыми выстрелами, содержавшими смесь 60% мазута и 40% керосина и до 100 -130 м при использовании спецсмеси. Темп стрельбы был увеличен до 24 - 30 выстр./мин. В 1943 г. к производству огнеметных танков был привлечен завод № 174 в Омске. Кроме одного танка с огнеметом АТО-41, все остальные огнеметные танки ОТ-34-76 (489 машин) выпуска 1943 - 1944 гг. были вооружены огнеметом АТО-42. На части огнеметных танков с 1943 г. в башне машины устанавливалась радиостанция 9Р с танковым переговорным устройством ТПУ-2. Всего было выпущено 148 огнеметных танков ОТ-34-76, оснащенных радиостанцией. Антенный изолятор крепился внутри броневого защитного стакана, приваривавшегося к кронштейну на кормовом листе башни танка (10703).

В июле 1942 один из «Тетрархов», танк с регистрационным номером T.9328, был отправлен из Азербайджана на НИИБТ Полигон в Кубинку.

Итоги почти полугодовой эксплуатации «Тетрархов» в горных условиях были кратко изложены в записке, отправленной в Москву зам начальника АБТУ Закавказского фронта по ремонту и снабжения инженер-подполковником Галкиным 29 ноября 1942 года:

«На основании поступающих материалов от войсковых частей о недостатках, выявленных при эксплуатации английских танков МК-7, докладываю:

1. Двигатель работает хорошо, но конструкция системы охлаждения имеет существенный недостаток, не позволяющий полного слива воды без снятия двигателя, к тому же сечение отводной трубки 4 мм недостаточное, быстро засоряется накипью, а во время мороза замерзает. Работа зимой даже в условиях Закавказского фронта на этом двигателе требует применения антифриза.

2. Большое количество деталей и узлов изготовлено с недостаточным запасом прочности, в связи с чем даже не при полной нагрузке не на плохих дорогах они часто выходят из строя.

<…>

3. Кронштейны поддерживающих колёс имеют недостаточный запас прочности, отсюда возникают трещины в углах кронштейна.

4. Быстро изнашивается и выходит из строя шестерня промежуточного вала.

5. Броневой корпус имеет следующие недочёты:

а. крепление крыши (башни – прим. автора) танка недостаточное, семь угольников толщиной 4–5 мм легко могут быть сорваны при помощи ломика

б. крышка люка закрепляется непрочно.

в. в корпусе башни и кормовой броне моторного отделения имеются отверстия, без которых с успехом можно обойтись, не увеличивая тем самым уязвимость танка от оружейного огня и действий зажигательной смеси.

6. К недостатка танка относится и сама компоновка отдельных агрегатов (коробка перемены передач, дифференциал, тормозные барабаны), которые расположены под мотором и при неисправности требуют снятия двигателя.

7. Доступ к гайкам шпилек кронштейна ведущей шестёренки ведомого колеса затруднён.

8. Гусеничное полотно и траки не обеспечивают надёжного сцепления с почвой и дают большой процент пробуксовок при мокрых и снежных дорогах.

Указанные конструктивные недостатки, при отсутствии необходимых запчастей, надолго выводят из строя данные танки».

К слову, проблемы при езде по мягкому грунту и недостатки, связанные с двигателем, отмечали и сами англичане в ходе испытаний «Тетрарха» в 1941 году на Ближнем Востоке (17648).

В июле 1942 года в Казани на полигоне НИИБТ прошло сравнительное испытание танка Light Tank M3, которые в советской переписке называли «М-3 лёгкий» или М3л с башней D38976. В ходе него М3л разогнался ещё быстрее – до 60 км/ч. Средний расход топлива по шоссе, просёлку и бездорожью составил на этот раз 136, 176 и 246 литров соответственно. Это говорит о том, что на первом этапе, вероятно, существовали какие-то проблемы. Впрочем, запас хода по бездорожью всё равно оказался меньше 100 км. Неудивительно, что англичане в 1942 году затребовали для «Стюартов» дополнительные баки. Справедливости ради, отметим, что Pz.Kpfw.III Ausf.H на испытаниях показал расход топлива 215, 280 и 335 литров соответственно, а запас его хода по бездорожью составил всего 95 километров, что соответствовало паспортным данным.

Испытания в летних условиях показали, что американский лёгкий танк имеет всё те же проблемы на подъёмах. Не помогла даже установка шпор, после которой машина стала не соскальзывать, а рыть грунт. Впрочем, у остальных танков характеристики по подъёму оказались не особо лучшими. На подъёмах круче 40 градусов у М3л наблюдалось недостаточное сцепление с грунтом.

При движении по броду глубиной 1,4 метра танк смог выбраться на берег только со второй попытки, и снова из-за недостаточного сцепления с грунтом. Между тем, Medium Tank M3 при попытке выхода из воды вовсе заглох, и его пришлось вытаскивать трактором. То же самое случилось и с Valentine VII. А Pz.Kpfw.III Ausf.H не смог и этого, поскольку его моторное отделение залило водой при прохождении брода глубиной 1,3 метра, и танк прошёл всего 30 метров. Pz.Kpfw.38(t) Ausf.E оказался чуть удачливее, преодолев 35 метров.

Отдельной программой стали испытания по передвижению в болотистой местности. Для них был выбран участок длиной 100 метров, проходимый человеком, сложный для лошади и непроходимый для колёсной техники. Американский лёгкий танк преодолел его в обоих направлениях, застряв в ходе движения по собственному следу. Medium Tank M3 застрял, преодолев 30 метров; Pz.Kpfw.III Ausf.H преодолел 50 метров и тоже завяз. Для Valentine VII и Pz.Kpfw.38(t) Ausf.E болото не оказалось проблемой, они также прошли по свежему болоту.

Позже был проведён второй этап, в котором вместо Pz.Kpfw.III Ausf.H и Valentine VII использовались лёгкие танки Т-60 и Т-70. Результаты оказались теми же. М3л снова был лидером. Что же касается «новичков», то они в принципе болото преодолевали, но в ходовую часть забивалась трава, что и стало причиной застревания Т-70 в ходе одной из попыток.

Финалом испытаний стали стрельбы. В их ходе выяснилось, что советская 45-мм пушка, а также английская 2-фунтовая (40 мм) пушка не пробивают бронебойными снарядами плиты толщиной 50 мм. Что же касается 37-мм американской пушки M5, то она с дистанции 100 метров вполне спокойно пробивала и 50-мм лобовую плиту StuG III Ausf.B, и 50-мм (25+25 мм) лоб Pz.Kpfw.38(t) Ausf.E. Мощности орудия вполне хватало, чтобы успешно бороться со всеми танками противника, выпускавшимися в 1941 году.

Изучение конструкции и химического состава корпуса американского танка советских инженеров не впечатлило. Корпус имел большое количество клёпаных соединений, а из-за большой удельной массы дефицитных присадок никеля и молибдена не вызвала интереса и сталь, из которой изготовлялся танк (17653).

В июле 1942 пехотные танки ChurchillIIи ChurchillIII прибыли в Архангельск. Всего в Советский Союз был отправлен 301 танк данного типа, из которых до места назначения добрались 253. Несмотря на сравнительно небольшой объём поставок, тёзки премьер-министра Великобритании сыграли весьма важную роль на полях сражений Великой Отечественной войны. Достаточно сказать, что именно эти машины, наряду с КВ-1с, были основными тяжёлыми танками Красной армии в танковом сражении под Прохоровкой (17961).

В июле 1942 г. ГБТУ КА вновь возбудило ходатайство о возобновлении работ по инфракрасным приборам, в результате чего вышло Постановление ГОКО №2181сс от 18.08.1942 г., которое обязывало ОКБ ВЭИ изготовить 25 комплектов приборов для ночного вождения танков.

В октябре 1942 г. указанные приборы были изготовлены и в количестве 24 комплектов установлены для испытаний в танках Т-34 в 16-й и 17-й танковых бригадах 1-го гвардейского Донского корпуса.

В сентябре 1943 г. ГОИ совместно с ОКБ ВЭИ изготовили и представили на испытания два комплекта танковых ночных прицелов ПЦТ-8, которые проходили испытания на НИБТ полигоне ГБТУКА.

В мае месяце 1944 г. ОКБ ВЭИ вновь проводило испытании приборов для ночного вождения на заводе № 100 НКТП (11420).

В июле 1942 года тема 152-мм истребителей ДОТов вообще исчезла из планов опытных работ ГАУ и ГАБТУ, вернувшись в них только к середине августа (15806).

В июле 1942 года на ЧКЗ возникли проблемы с производством коробок перемены передач. Дело в том, что Челябинский Кировский завод должен был выпускать три типа боевых машин - КВ-1, КВ-1С и Т-34. Чтобы как-то выйти из этой сложной ситуации директор ЧКЗ С. Махонин и главный конструктор Ж. Котин в своем письме на имя наркома танковой промышленности И. Зальцмана предлагали следующее:

«При создавшейся производственной программе на заводе ввод новой восьмискоростной коробки перемены передач вызовет ряд осложнений в производстве, так как на участках цеха завода будут параллельно изготавливаться детали трех коробок перемены передач: KB нормальная, восьмискоростная и коробка машины Т-34. Учитывая:

а) что в условиях уменьшенного выпуска в армию танков KB эксплуатация нового типа КПП вызовет осложнения с запчастями;

б) что проведенные заводом меры по упрочнению старой КП П дадут еще лучшие результаты в условиях танка с новым корпусом и пониженным до 42,5 т весом, на новую машину KB-1С завод предлагает ставить:

а) облегченный корпус и башню с командирской башенкой;

б) новый радиатор (водяной и масляный);

в) новый тип вентилятора большой мощности;

г) старую коробку перемены передач.

В июле 1942 ЧКЗ выпустит 100 танков KB и 50 танков KB-1С со старой коробкой передач (КВ-1М). В августе будем выпускать только танки KB-1М» (15226).

В июле 1942 Выксунский завод, используя задел сменных железнодорожных колес (реборд) от выпускавшегося ранее БА-20ЖД провел модификацию БА-64 в БА-64В. Машина предназначалась для охраны бронепоездов и разведки на местности с развитой железнодорожной сетью. Ходовая часть БА-64 была несколько изменена: более узкую ходовую часть БА-64 (по сравнению с БА-20) пришлось компенсировать большим боковым вылетом бандажей. Это вело к снижению эксплуатационных свойств подшипников (3862).

Параллельно с серийным производством, Выксунский завод продолжал совершенствовать конструкцию и создавать новые модификации БА-64. броневик пробовали поставить на рельсы (3862).

С июля 1942 года параллельно с Выксунским заводом Горьковский автозавод также провел железнодорожную модернизацию БА-64. В отличии от Выксунского завода, горьковчане решили создать универсальную машину, способную перемещаться и на автомобильных колесах, и по железнодорожному полотну (3862).

Горьковская модель - БА-б4Г - представляла собой бронеавтомобиль с обычным колесами, но с четырьмя роликами с ребордами, попарно расположенными впереди и сзади машины, удерживавшими ее на рельсах. Для того чтобы сойти с колеи, было достаточно поднять ролики. Задний ход был получен введением реверсивной раздаточной коробкой (3862).

В июле 1942 года в передней части крыши корпуса БА-64 прорезали вентиляционное отверстие, которое сверху закрыли броневым кожухом, что позволило улучшить вентиляцию боевого отделения, особенно в движении. В сентябре ввели дополнительный лючок, в крыше моторного отделения (по типу бронемашины БА-10), что позволило несколько улучшить охлаждение двигателя, который из-за недостаточного притока воздуха часто перегревался (15218).

В июле 1942 г. был спроектирован бронеавтомобиль конструкции Выксунского завода ДРО, который имел сменные железнодорожные колеса. При переводе машины на железнодорожный ход колеса, предназначавшиеся для движения по обычным дорогам, снимались и закреплялись на корпусе машины. В проекте Горьковского автозавода, разработанном в ноябре 1942 г., предусматривалась возможность движения бронеавтомобиля по рельсам с помощью резинового хода па специальных откидных направляющих роликах (в виде желез-подорожных бандажей), устанавливавшихся на кронштейнах с пружинами спереди и сзади машины. В предложенном проекте значительно сокращалось время подготовки бронеавтомобиля для движения сто по железнодорожной колее. Аналогичные работы в 1944 г. велись и на Московском вагоноремонтном заводе им. Войтовича. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны велись работы по повышению проходимости серийных бронеавтомобилей по грунтам со слабой несущей способностью. Так, в 1942 - 1943 гг. был разработан, изготовлен и испытан опытный образец бронеавтомобиля БА-64 с лыжно-гуееничным движителем (10703).

В июле 1942 года заводом ДРО был изготовлен опытный образец машины БА-64В. В 1943 г. на Горьковском автозаводе были изготовлены еще три опытных образца БА-64В. На вооружении и в серийном производстве бронеавтомобиль БА-64В не состоял. Бронеавтомобиль БА-64В отличался от серийного образца БА-64 наличием сменных железнодорожных колес, использовавшихся от оставшегося задела по машине БА-20 ж-д. Железнодорожные колеса устанавливались вместо основных - пневматических. Ввиду более узкой колеи бронеавтомобиля БА-64 по сравнению с колеей бронеавтомобиля БА-20 металлические диски колес были сделаны с большим боковым вылетом бандажей, что привело к увеличению консольной нагрузки в подшипниках ступиц колес и снижению их ресурса. Основным недостатком бронеавтомобиля было отсутствие полного реверса и низкая скорость движения на передаче заднего хода - не более 13 км/ч. Кроме того, при движении задним ходом система охлаждения двигателя машины не получала достаточного количества охлаждающего воздуха, что приводило к перегреву двигателя. Коробка передач не была рассчитана на длительную работу на передаче заднего хода (пониженной), что также приводило к преждевременному выходу ее из строя (10703).

С июля 1942 г. бронеавтомобили БЛ-20М были сняты с производства (10703).

В июле 1942 Ульяновский филиал N 4 ЗИС (УльЗИС) был официально назначен головным предприятием по выпуску ЗИС-5. Собирали 20-30 машин в сутки (3050).

В июле 1942 г НИИ-48 преобразуется в Государственный Центральный научно-исследовательский броневой институт (ЦНИИ-48) и МГ НИИ-48 становится МГ ЦНИИ-48 (9835).

В июле 1942 г. член совета закупочной комиссии Разин (зять Молотова) позвонил Салтыкову и сказал, что их вызывает Джефферс - глава ведомства по каучуку и резине. А.В. Салтыков вспоминал: "Джефферс спросил нас, для чего нам нужен шинный завод, и, выслушав ответ, сказал, что сегодня мы примем решение, за которое мистеру Соренсону - фирма Форд - резинщики отольют золотую статую. И он сказал нам, что мистер Соренсон предложил Правительству США купить шинный завод "Форда " в Дир-барне. Я хорошо знал этот самый современный завод в США, пущенный "Фордом " в 1938 г. Он был подробно описан в литературе, и вся наша комиссия в 1941 г. два раза его посетила с экскурсией. Правда, видели мы его только сверху с особых мостков, проложенных Фордом для экскурсантов. Джефферс предложил немедленно поехать на завод и быстро дать ответ. Я и Шабанов сразу же выехали на завод "Форда " и два дня осматривали его. Мы дали ответ Джефферсу, что согласны взять завод по ленд-лизу при условии, что нам заменят часть оборудования и поставят дополнительно оборудование, необходимое для производства грузовых шин и конвейеров. Сборочное и вулканиза-ционное оборудование, а также транспортные средства было обещано поставить новые ".

Обо всем был поставлен в известность А.И. Микоян, который дал согласие на приобретение завода. Оформление сделки происходило следующим образом. "Форд " продавал завод правительству США, а оно, заключив договор с "Фордом " и рядом других фирм, поставляло нам шинный завод на 1.5 млн. шин в год комплектный. Фирма "Форд ", не дожидаясь оформления сделки, начало демонтаж, консервацию и упаковку действующего оборудования.

Фирма "Форд " была заинтересована в быстром демонтаже оборудования, т.к. хотела организовать на освобождающейся территории производство автомобилей-амфибий. В одном из номеров "Раббер ворлд " за 1980 г. указано, что этот завод "Форда " продали, потому что он обанкротился.

Оформление длилось долго. Казначейство не подписывало договора с фирмами. Наконец, в газете "Вашингтон Пост " появилась статья "Вашингтонская карусель ", в которой Казначейство критиковалось за бюрократизм и пособничество Гитлеру. После этого министр подписал заказы и договора.

В октябре 1942 г. правительство США закупило оборудование от "Форда " и заключило договор с другими фирмами на закупку нового оборудования и договор с детройтской проектной фирмой "Гиффелс и Валлей ". При этом обнаружилось, что американцы применяли при проектировании, неизвестные тогда в нашей стране методы макетного (из бумаги) проектирования. При проектировании встретились большие трудности, поскольку не было известно, где в СССР будет строиться завод.

Нужно указать, что электрооборудование завода "Форда " было рассчитано на частоту 60 Гц, тогда как в СССР применялся переменный ток с частотой 50 Гц. Из-за этого двигатели в наших условиях вращались на 17% медленнее. Американцы поставили в связи с этим больше смесителей и вальцов пропорционально снижению скорости. Остальное оборудование изготавливалось на нашу частоту.

Нарком Митрохин, несмотря на неоднократные запросы сообщить, где будет строиться завод и каковы размеры участка, упорно молчал и только требовал, чтобы завод был мощностью 2.5 млн. шин в год, а не 1.5 млн., как решило американское правительство согласно просьбе Молотова с согласия Микояна. Не получая данных о площадке, комиссия согласилась с предложением американской стороны проектировать завод в здании, подобном зданию фирмы Форда. Это было двухэтажное металлическое здание с этажеркой для подготовительного цеха. Хотя и было понятно, что такой корпус в СССР нельзя будет построить, комиссия вынуждена было согласиться на такой вариант. Это позволило заказать конвейеры, электрические кабели, трубопроводы и прочее вспомогательное оборудование. Молчание НКРП длилось до февраля 1943 г., а часть оборудования в морской упаковке уже грузили в тихоокеанские порты.

В начале марта 1943 г. в США приехала делегация НКРП под председательством зам. наркома Макеева. В ней были резинщики Чесноков - будущий директор шинного завода, Петренко - начальник Главкаучука, Коротков - специалист по СК, впоследствии осуществивший пионерские исследования в области стереоспецифического синтеза СК, Смирнов - тоже специалист по СК, Марей - специалист по испытаниям резин, Бартеньев - главный инженер завода Оназот, Ус - инженер ЯРАК, Горохов - инженер НИИШП'а, Власов - главный инженер Ярославского филиала Резинопроекта, Белодед и др. Летела делегация на советском бомбардировщике через Аляску и Канаду, через военные аэродромы.

В тот приезд, кстати, американские ученые с пристрастием расспрашивали Макеева о работах по каучуконосам в СССР.

Комиссия привезла чертежи участка; им оказалась недостроенная одноэтажная часть завода подшипников в Москве. Салтыков и Власов с согласия Чеснокова дали предложения о размещении оборудования в одноэтажном корпусе и двух вновь строящихся корпусах и согласовали с фирмой "Гиффелс и Валлей " и поставщиками оборудования некоторое удлинение конвейеров, труб и кабелей.

Во время перелета делегации Макеева произошел неприятный инцидент. На одном из аэродромов США к представителям делегации подошли русские и пригласили посетить их поселение. Там они пробыли до обеда, а когда вернулись, самолета на аэродроме не оказалось. Он появился только утром следующего дня. Американцы дали комиссии какие-то технические объяснения. В самолете находилась документация по производству и применению СК. Макеев надеялся выгодно ее реализовать в Америке. Позднее в Вашингтоне во время официального приема, на котором Салтыков "по совместительству " выполнял функции переводчика, американский представитель сказал: "Переведите мистеру Макееву, что мы не заинтересованы в вашем СК. Мы строим производство СК других марок ". Ознакомились ли американцы с документацией или нет, приходится только гадать.

Еще в 1935 г. Осипов-Шмидт писал: "Судя по характеру предложения, сделанного нам американской фирмой об оказании нами технической помощи при организации в США производства СК по нашему методу, нужно полагать, что особых надежд на развитие своего собственного метода американцы не возлагают ". Что это были за предложения, нам не известно.

Был еще и "прокол " такого характера. "Форд " предложил нам установку по конвейерной сборке покрышки, неиспользовавшегося нами тогда типоразмера. Комиссия Макеева отказалась, спустя небольшой период времени АЗЛК перешел на этот размер шин, и мы лишились сборочного, вулканизационного и формового оборудования.

В конце апреля 1943 г. Салтыков вылетел в Москву. Его вызвал для доклада Нарком резиновой промышленности Т.Б. Митрохин. Нарком сказал, что завод должен быть на 2.5 млн. шин в год, а не на 1.5, как мы его купили у США. При этом он либо не понимал, либо делал вид, что это уже не возможно.

А.В. Салтыков вспоминал: "В конце мая меня вызвал для доклада Микоян. В его приемной меня "общупал " полковник Госбезопасности и пропустил. Микоян был очень вежлив и хорошо все понимал. Он встал мне навстречу, поздоровался, усадил за столик и выслушал мой доклад. Он спросил меня о мощности завода. Я сказал: "1.5 млн. шин в год ". "Что же Митрохин хочет делать шины из воздуха? Почему он говорит о 2.5 млн.? " - спросил Микоян. Я сказал, что не знаю и что 1.5 млн. обговаривали с США всегда с 1941 г. и последний раз в 1942 г. Молотов просил такой завод. Микоян пригласил своего помощника и поручил нам вместе подготовить проект постановления ГКО. Такое постановление мы подготовили. В нем проектирование поручалось "Резинопроекту " НКРП, Строительство поручалось ИКС (срок 1.5 года). Завод мощностью 1.5 млн. шин в год предполагалось построить в Москве по Шарикоподшипниковской ул. на территории 1 ГПЗ (Государственного подшипникового завода). Для поощрения работников "Резинопроекта " предполагалось обеспечение продовольственными карточками ".

Через несколько дней ГКО издал это постановление. Салтыкова назначили главным инженером "Резинопроекта " и главным инженером проекта. Технический проект завода был закончен за 25 дней. В конце 1943 г. началось строительство. Вернувшийся в августе 1943 г. в Москву В.П. Чесноков был назначен (17 декабря 1943 г.) директором, а А.В. Салтыков - главным инженером завода № 507.

Завод был пущен в ноябре 1945 г. Этот завод о точки зрения техники и технологии относился к разряду самых передовых предприятий того времени (11634).

В июле 1942 года РЛС Гнейс-2 успешно прошла государственные испытания, продемонстрировав способность обнаруживать бомбардировщик на дальности 3500 метров и выполнять наведение по угловым координатам с точностью ±5°. При этом минимальная высота при поиске воздушных целей противника составляла 2000 метров. Впрочем, новая станция все же нуждалась в определенной доработке – в пяти из 25 выполненных в общей сложности полетов аппаратура самолетной РЛС отказывала (22709).

В июле 1942г. Плавский завод «Смычка» (Плавский завод «Смычка» НКМВ, Машиностроительный завод «Смычка» ММиП, Плавский машиностроительный завод «Смычка» /г. Плавск Тульской обл. «Смычка» (1948г.)/) - в ведении Главхиммаша НКМВ, в 1947-48г. - в ведении Главпродмаша ММиП.

В составе предприятия (1947г.) цехи: основные: 1-й сепараторный, 2-й сепараторный, прессово- заготовительный, литейный, защитных покрытий; вспомогательные: инструментальный, ремонтно-механический.

В 1989г. завод вошел в состав ПО «Машиностроительный завод «Молния».

Производство оборудования для пищевой промышленности и медицины.

Количество оборудования: (1939г.)- 221 ед., (1946г.)- 200 ед., (1947г.)- 312 ед.

Площадь: территории (1947г.)- 5,8 га; застройки (1947г.)- 9064 м2; производственная (1939г.)- 3899 м2, (1946г.)- 3551 м2, (1947г.)- 6733 м2.

Численность персонала: (1939г.)- 828 чел., (1946г.)- 426 чел., (1947г.)- 675 чел.

Директор (1948г.)- Стрельцов.

Гл. инженер (1948г.)- Абаляев.

Производство: спецукупорка для 82-мм мин (1942); сепаратор ОСЕ, холодильники ОХК, ОХБ, ОХД, тестомешалка, льдодробилка, тиски слесарные (1947) (11982).

В июле 1942 г. завод № 741 им. Ф. Энгельса 1ГУ НКМВ (Завод № 741 им. Энгельса НКМВ, ММиП, МПСС, МЭСЭП, МРТП, Машиностроительный завод АО машиностроительных заводов «Я.М. Айваз», Петроградский государственный инструментальный завод им. Ф. Энгельса, Петроградский государственный машиностроительный завод им. Ф. Энгельса, Завод им. Ф. Энгельса НКОМ, Ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени машиностроительный завод им. Фридриха Энгельса ММиП, п/я 438, Научно-производственный комплекс (НПК) электронных приборов ЛОЭП «Светлана», АОЗТ, ЗАО «Светлана-Электронприбор» /г. Санкт-Петербург,  г. Петроград,  г. Ленинград пр. Энгельса, 21-23 «Завод Энгельса» (1948 г.)/ /194156  г. Санкт-Петербург пр. Энгельса, 27 тел. 552-79-68) еще действовал в Ленинграде. Производство 50-мм минометов. Затем был эвакуирован.

Имел филиал в  г. Волхове (ВОВ), который осуществлял производство и ремонт 50-мм минометов.

С 1946 г. ОЛ и ОТКЗ машиностроительный завод им. Энгельса - в ведении Главтекстильлегмаша ММиП, с 12.1951 г. - МПСС, с 03.1953 г. - МЭСЭП. С 01.1954 г. завод передан в МРТП и получил наименование «предприятие п/я 438». В 06.1957 г. передан в ведение Управления радиотехнической промышленности ЛенСНХ.131

В составе завода (1947 г.) 8 основных цехов, в т.ч. трикотажных машин.

После войны - производство текстильных, обувных и табачных машин. В 1951 г. завод им. Ф. Энгельса перепрофилирован на выпуск электронных СВЧ приборов для РЛ техники. С 1953 г. начат серийный выпуск приборов СВЧ. В 1954 г. на заводе создано ОКБ по разработке приборов СВЧ.

С 1.10.1962 г. завод вошел в состав вновь созданного ЛОЭП «Светлана» как НПК электронных приборов, имеющий свое Особое КБ электронных приборов.

В 1993 г. на базе завода создано ДП ОАО «Светлана» - АОЗТ «Светлана-Электронприбор».

На предприятии освоены и внедрены уникальные технологии производства: вольфрамовых пластинчатых сеток для клистронов; электродов поджига из двуокиси титана и радиоактивных электродов; наполнение СВЧ разрядников аргоном и парами тритиевой воды; p-i-n диодов для фазовращателей.

До 2006 г. освоен выпуск более 170 типов изделий, в т.ч.: маломощных клиетронных и твердотельных генераторов- 60, клистронов средней мощности- 20, полупроводниковых фазовращателей- 10, защитных устройств- более 80. Предприятие является единственным в стране производителем (2006 г.) защитных устройств и фазовращателей.

Производство (2006 г.): приборы СВЧ вакуумные и полупроводниковые для радиолокации и связи; приборы сигнальные; детали прецизионные из металлов; мощные светодиоды, светофоры; магнетроны для бытовых СВЧ- печей, автомобильные приборы обнаружения радарного облучения, натриевые лампы уличного освещения, СВЧ- печи для сушки сельхозпродукции.

Количество оборудования: (1939 г.)-1416 ед., (1946 г.)- 387 ед., (1947 г.)- 971 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 13,52 га; застройки (1947 г.)- 12476 м2; производственная (1939 г.)- 34233 м2, (1946 г.)- 9456 м2, (1947 г.)- 16136 м2.

Численность персонала: (1939 г.)- 4585 чел., (1946 г.)- 1167 чел., (1947 г.)-1417 чел.

Директор (03.1942 г.)- Боярский,65 (-05.1948-51; 1951-59 г.)- П.И. Тихомиров, (1959-63 г.)- С.А. Сергеев, (- 1969 г.)- О.В. Филатов, (1969-73 г.)- К.И. Бухарин. Начальник (1978 г.-)- В.Н. Васильев, (-1993 г.)- В.В. Попов. Гендиректор (1.01.1994 г.-> В.В. Попов, (1994-2007 г.-)- Б.Л. Уткин.

Зам. директора (-1994 г.)- Б.Л. Уткин.

Гл. инженер (1948 г.)- Н.С. Никифоров, О.В. Филатов, (1971-78 г.)- В.Н. Васильев, Е.Е. Хольнов,  Г.Н. Запрягаев.

Зам. гл. инженера- Е.Е. Хольнов.

Гл. технолог-  Г.Н. Запрягаев. Гл. энергетик (1954-56 г.)- С.А. Сергеев. Начальник производства (1982-84 г.)- Л.И. Биндар, Б.Л. Уткин.

Начальники отделений: (2000-е)-  Г.И. Каяльянц.

Начальники цехов: сборочного- С.Д. Уман; (-1974 г.)- Л.И. Биндар, Б.Л. Уткин, Е.Е. Хольнов.

Зам. начальника цеха: Л.И. Биндар, М.Я. Морозов, О.В. Филатов.

Гл. конструкторы: М.Я. Морозов (клистроны), A.M. Старик (полупроводниковые приборы).

Начальники отделов: технического-  Г.Н. Запрягаев; ОТК- О.В. Филатов; (-1981 г.)- A.M. Старик, Е.Е. Хольнов.

Зам. начальника отдела: технического-  Г.Н. Запрягаев.

Начальники лабораторий: по разработке СВЧ разрядников (1954 г.-)- Т.Д. Ветошникова; по разработке медицинских спецприборов (1981 г.-)- А.М. Старше;  Г.И. Каяльянц, М.Я. Морозов.

Начальники бюро:  Г.Н. Запрягаев.130

Производство: машины: трикотажные МТО, ТОЮ, обтяжная ОМ, затяжная ЗВ, для строчки подошв KB, гребнечесальная ГХ, скобочная МСК, прошивная ПНК; прессы для вулканизации ПО, ПО-1 (1947).129 Особое КБ (ОКБ) электронных приборов с производством

ОКБ создано в 1954 г. для разработки приборов СВЧ.

Созданы полупроводниковые СВЧ приборы для PJI аппаратуры «Шмель-К, -2», «Мишень-2», МФБУ-5, 19Ж6, 22Ж6, систем С-300, «Тор», «Тунгуска», «Сабля», «Штык», «Вымпел-Р2», «Рычаг-бМ», «Заслон», «Эпицентр», «Плацдарм», «Созвездие-СР», С-400, «Панцирь-С1».

Начальник (1956-59 г.)- С.А. Сергеев, (1963-69 г.)- К.И. Бухарин, (1990-е)- В.В. Попов, (-1997 г.)- В.А. Савшинский.

Зам. начальника: по научной тематике- С.И. Рудковский, по научной работе (-1971 г.)- В.Н. Васильев; (1954 г.- )- С.И. Рудковский, (1984-85 г.)- Л.И. Биндар,  Г.Н. Запрягаев, Б.Л. Уткин. Зам. директора по коммерческим вопросам (1997 г.-)- В.А. Савшинский.

Гл. инженер- С.И. Рудковский, В.А. Савшинский, (1990 г.-)- В.В. Попов.

Гл. конструкторы: В.А. Савшинский, А.А. Тув (клистроны).

Начальники отделов: (1974-82 г.)- Л.И. Биндар, (2007 г.)- В.И. Кузнецов, (1981-2007 г.-> К.К. Шутов.

Начальники лабораторий: (1977 г.-)- А.В. Кириллов, В.И. Кузнецов, Ф.М. Рыбаков, С.Д. Уман.

Создано: генератор К-132; клистроны для РЛС систем «Бук», С-300, «Рысь» (11982).

В июле 1942 г. от идеи буксируемой подводной баржи, разработанной для доставки грузов в Севастополь в ЦКБ-18, отказались в пользу "малого подводного транспорта" на 250—300 т груза по габаритам не более 533-мм торпеды. Для ускорения его постройки предполагалась утилизация механизмов и оборудования бесполезных в боевом отношении подводных лодок VI и У1бис серий (3898).

В июле 1942 года по заданию Наркомата минометного вооружения и исходным данным, представленным из Артиллерийского управления ВМФ, была разработана боевая 16-зарядная установка М-13-М, смонтированная на морском бронекатере для пуска снарядов М-13. Она предназначалась для тех же целей, что и установки М-13-МI и М-13-МII.

Метательная установка установки М-13-М состояла из качающейся части, поворотного устройства, механизмов горизонтального и вертикального наведения, системы прицеливания и электрооборудования. Качающаяся часть – направляющие и ферма – унифицирована с качающейся частью установки М-13, метательная установка которой монтировалась на модифицированном шасси трактора СТЗ-5.

Поворотное устройство было выполнено в виде шарового погона. Нижняя часть погона непосредственно крепилась к палубе бронекатера, а верхняя (вращающаяся) часть состояла из опоры с осью для качающейся части, стойки для крепления качающейся части на походе, приводов механизмов горизонтального и вертикального наведения, прицельного устройства, сиденья для стреляющего и наводчика, крепления аккумуляторных батарей и переключателя типа ПУО. Впервые был применен перископический прицел ПТК, связанный кинематической связью с осью качающейся части.

Установка М-13-М являлась основным вариантом боевой установки на бронекатере. Для вооружения кораблей Военно-морского флота была изготовлена серия установок М-13-М, которые применялись в Сталинградской битве. После модернизации установки использовались в боевых операциях 1943-1944 годов на Черноморском флоте, Азовской, Днепровской и Дунайской флотилиях [3] (11772).

Армия:

С июля 1942 по август 1943 над Москвой шесть раз появлялся Ju-86R-1 (65,122).

С июля 1942 г. немецкие высотные разведчики Ju 86R-2 вновь стали «навещать» московское небо. Ни один из истребителей, находившихся в тот момент на вооружении ВВС РККА, не мог им помешать.

Как писал лётчик-испытатель и писатель И.И. Шелест, «...его «прогулки» за линию фронта, да ещё к Москве, вызвали понятное беспокойство Ставки Верховного Командования. Что же касается лиц, ответственных за техническое состояние противовоздушной обороны, то появление Ju-86R на недоступной для наших истребителей высоте оказалось, прямо скажем, гнетущей неожиданностью».

Предоставить Люфтваффе беспрепятственно летать над столицей, постоянно следить за перемещением грузов и воинских частей, работой предприятий». Такое И.В. Сталин допустить не мог: «У Сталина имели место серьёные разговоры и совещания, в результате которых Наркомату авиационной промышленности предложили в самом срочном порядке модернизировать несколько истребителей Як для высотных полётов, а главному конструктору Микояну создать новый высотный истребитель...».

К тому же Сталину просто не хотелось ударить «лицом в грязь» перед союзниками, которые успешно расправлялись с высотными самолётами Третьего Рейха (15830).

В июле 1942 г. были подведены итоги боевых действий ВВС Красной Армии за первый год войны (начиная с июля 1941 г) Выяснилось, что в 6484 учтённых боевых вылетах было потеряно 60 «бисов», то есть одна потеря приходилась на 108 са- молёто-вылетов. Такие показатели оказались заметно лучше, чем у многих новых истребителей и даже штурмовиков Ил-2. Потери в результате аварий и катастроф составили всего 11 машин.

Несмотря на возрастающее поступление в войска новой техники, в 1943 г. старенькие бипланы, прошедшие не один ремонт, продолжали свою боевую деятельность. На 1 июня 1943 г. в составе действующей армии ещё насчитывалось 32 И-15бис (главным образом в 7-й и 4-й воздушных армиях). Кроме того, в этот период до 40 машин имелось в составе тыловых соединений ПВО и в лётных школах. Для большинства из них этот год стал последним (12294).

В июле 1942 794-й полку, который воевал на ЮФ на "Бостонах", удался налет на аэродром Россошь. Неожиданно зайдя со стороны болота, бомбами и пулеметным огнем "Бостоны" уничтожили и повредили 21 самолет. Эту цифру впоследствии установили партизаны. Рейд попытались повторить, но на этот раз достичь неожиданности не удалось. Два Б-3 сбили, один, поврежденный, совершил вынужденную посадку. Немцы в ответ разбомбили аэродром полка и сожгли шесть "Бостонов" (3457,100).

С июля 1942 начал воевать 37-й полк, с августа - 16-й, с сентября - 125-й. Бомбардировщики действовали под Вязьмой, Дорогобужем, Ярцево. Было совершено много дневных вылетов одиночными машинами и мелкими группами без прикрытия истребителями. Целями являлись автомобильные и танковые колонны, укрепленные позиции. Во фронтовой авиации "Митчеллы" поработали недолго. На малых высотах довольно громоздкий В-25 вел себя инертно и представлял неплохую мишень для немецких зенитчиков. Потери начали расти. В итоге пришли к выводу, что использование В-25 по тактическим целям неэффективно. 29 сентября 1942 года 222-ю дивизию официально передали в Авиацию дальнего действия (АДД). Для роли фронтового бомбардировщика у нас гораздо лучше подходили Пе-2 и А-20, а в АДД можно было в полной мере использовать и большой радиус действия В-25, и отличное навигационное радиооборудование, и мощное вооружение, и значительную бомбовую нагрузку. По всем этим характеристикам он более соответствовал дальнему Ил-4, нежели нашим фронтовым бомбардировщикам. В некоторых отношениях - по скорости, оборонительному вооружению, оборудованию - В-25 превосходил Ил-4, но кое в чем и уступал ему (3457,91).

С июля 1942 начались налеты АДД на цели в Восточной Пруссии, а затем и на Берлин, Будапешт, Бухарест, Плоешти. Поскольку достичь столь удаленных объектов с постоянных мест базирования полков АДД не удавалось, применили схему с использованием аэродромов подскока поближе к фронту или с применением подвесных баков (7666). В дальних рейдах остро сказывались недостатки Ил-4. Полет длился до 12 часов. Все это время от пилота требовалось неусыпное внимание. Недостаточная продольная устойчивость, ухудшившаяся на модификации ДБ-3Ф и продолжавшая ухудшаться после перехода к экипажу из четырех человек и установки дополнительного оборудования, не давала летчику ни минуты покоя. Автопилоты стояли только на единичных машинах (до конца 1942 г. на фронт отправили около 60 самолетов с АВП-12), причем в “болтанку” их предписывали отключать. Иногда на помощь пилоту подключался штурман, вставлявший в гнездо съемную ручку управления и дававший командиру немного отдохнуть. Согласно мнение дважды Героя Советского Союза А.И.Молодчего: “По своей природе Ил-4 неустойчив, каждую секунду норовит завалиться в крен, уйти с курса, забрать или опустить нос. Нужно беспрерывно крутить штурвал, чтобы самолет летел в заданном режиме”. В.В.Решетников подтверждал: “Управление нельзя было бросить ни на секунду: при самой идеальной нейтральной регулировке руля высоты машина с брошенным управлением без раздумий, совершенно произвольно лезла вверх или, если ей так вздумается, заваливалась с ускорением вниз. Она нахально “висела” на руках и в длительных многочасовых полетах выматывала пилотов изрядно. Грешна была этим, матушка”. Чрезвычайно утомительным являлся полет при отказе одного мотора. Парируя тенденцию к развороту, летчик постоянно был вынужден давить на педаль, поскольку триммер не компенсировал полностью асимметрию тяги. Этот дефект сохранился практически до последних серий бомбардировщика (7666).

С июля 1942 начались налеты АДД на цели в Восточной Пруссии, а затем и на Берлин, Будапешт, Бухарест, Плоешти. Поскольку достичь столь удаленных объектов с постоянных мест базирования полков АЛЛ не удавалось, применили схему с использованием аэродромов подскока поближе к фронту или с применением подвесных баков (10734,69).

В июле 1942 Нач. штаба ВВС стал г-м Ф.Я.Фалалеев (340,90).

В июле 1942 г. в составе 62-й ааиабригады насчитывалось 11 И-16 и 3 УТИ-4. Самолеты базировались на аэродромах в Анапе. Лазаревском, Мысхако, м. Гайдук. 8 И-16 числилось в составе 87-й авиаэскадрильи, базирующейся сначала в Ейске, затем в Ольчинке и Анапе. И-16. принадлежащие ВВС ЧФ находились в основном в 8-м и 32-м иап 62-й авиабригады. Ожесточенные бои в период обороны Севастополя привели к заметному уменьшению численности всех типов истребителей. Уже мосле паления этой черноморской крепости из Крыма на восточные аэродромы перелетело 4 И-16 (12015).

В июле 1942 вышла "Инструкция по организации связи в авиационных соединениях и частях", утвержденная командующим ВВС КА. Потребовала, чтобы пункты управления командиров авиасоединений д. размещаться в районе КП командующего, прикрываемой общевойсковой или танковой армии. "На наблюдательном пункте развертывается радиостанция, при помощи которой командир авиасоединения командует авиацией, находящейся над полем боя и наводит истребителей на самолеты противника с наиболее выгодных направлений и высот." (518,281).

В июле 1942 экипажи к Дронова и сл Пяткова на БФ впервые потопили два корабля используя низкое торпедометание (1085,166).

В июле 1942 на Балтике экипажи капитана Дронова и старшего лейтенанта Пяткова потопили первые два корабля противника (10734,85).

С июля 1942 по решению Ставки ВГК на Северный флот возложили задачу обороны полуостровов Средний и Рыбачий и создали Северный оборонительный район (359,189).

В июле 1942 АНТ-44 Чайка перелетела из Севастополя на Кавказ и разбилась при посадке в начале 1943 после бомбежки Ялты (577,13).

В июле 1942, после оставления Севастополя, с Ил-4 в одной из бухт сбросили шесть АМк. IV Такие же мины затем использовались у о. Бирючий, в Керченском проливе и около Феодосии. За 1942 г. на Черном море сбросили 46 мин (10734,85).

В июле 1942 года в танковых войсках 61-й армии перед началом проведения Болховской наступательной операции имелось 334 танка семи марок. Из них только 67 (20%) - Т-34. "Рабочей лошадкой" советских танковых войск Т-34 стали только к 1943 году (3862).

В июле 1942 года был сформирован ООТБ (отдельный особый танковый батальон). В некоторых публикациях он называется ООТБ литер «Б», но это уже другая часть, которая находилась в составе 31-й армии. Его командиром стал майор Ф.В. Небылов. Батальон полностью состоял из трофейных танков: помимо 10 Pz.Kpfw.38(t), в нем находилось 2 StuG III, 12 Pz.Kpfw.III и 6 Pz.Kpfw.IV. Характерной деталью «Праг» ООТБ были большие белые звезды, которые наносились на лобовой лист корпуса и борта башни. Такой отличительный знак был крайне необходим, поскольку трофейные танки могли подбить свои же. ООТБ, то он был отправлен в 20-ю армию в Крым.

По состоянию на 31 августа в батальоне было 8 «Праг, 6 Pz.Kpfw.IV, 10 Pz.Kpfw.III и 2 StuG III. К тому моменту батальон действовал совместно с 354-й стрелковой дивизией. 3 сентября батальон поддерживал наступление 1203-го стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии в районе деревни Опокино. На следующий день одна «Прага» была подбита артиллерией, еще две машины оказались подбиты вражеской авиацией. Из оставшихся танков один находился в распоряжении командира 354-й сд. На следующий день было подбито еще 2 трофейных танка, но при этом 1, поврежденный ранее, удалось ввести в строй. Днем позже количество боеспособных «Праг» удалось довести до 5, из них 2 требовали ремонта. Экипажи окопали машины и использовали как неподвижные огневые точки. В тот момент батальон находился северо-восточнее деревни Черниково.

На протяжении следующей недели танки держали оборону совместно с 331-й стрелковой дивизией. По состоянию на 25 сентября в строю оставалось 3 «Праги». Из потерянных ранее танков 2 остались на территории противника, не так давно их фотографии «всплывали» на одном из интернет-аукционов. Позже эти машины удалось эвакуировать. Батальон до конца октября 1942 года имел примерно такой же состав, после чего его расформировали. Федор Васильевич Небылов закончил войну в звании гвардии подполковника, занимая к тому моменту должность заместителя командира 67-й гвардейской тяжелой танковой бригады. В ее составе он дошел до Берлина (17687).

В июле 1942 у станции Родаково, близ Ворошиловграда, был уничтожен немецкими пикирующими бомбардировщиками бронепоезд №2 «За Родину». В этот же день западне Ростова были взорваны своими командами попавшие в окружение бронепоезда 7-го отдельного дивизиона – №21 и 29 (15218).

В июле 1942 г. КБФ предпринял попытку захватить небольшой скалистый остров Соммерс, который оборонял финский гарнизон в составе 92 человек при 12 орудиях калибром от 20- до 75-мм, таком же количестве пулеметов и двух минометах. Хотя в распоряжении нашего командования имелось довольно много катеров самого разного назначения, основными десантными средствами были выбраны торпедные катера типа Г-5 и малые охотники. Налеты нашей авиации особых результатов не дали, поэтому когда в 01:20 8 июля десантные группы развернулись и пошли к местам высадки, финны встретили их огнем. На ТКА №121 при подходе к берегу заглохли моторы с муфтами, включенными на передний ход и при заводке моторов он сразу сел на камни. После того, как десантники покинули катер, его попытались снять с камней, но неудачно. Хорошо еще, что удалось спасти экипаж. Также на подходе к месту высадки получил повреждения ТКА №71. Несмотря на это, ему удалось высадить находившихся на борту бойцов, но не в предусмотренном планом месте, а “куда придется”. Отходивший после этого от острова 71-й вновь попал под артиллерийский огонь, загорелся и погиб. Личный состав с него под непрекращающимся обстрелом сумел забрать катер №152 (типа Д-3), сам имевший повреждения. Досталось и “пятерке” с бортовым номером 171 - погиб командир, из числа десантников трое были убиты и четверо ранены. Реакция финского командования на действия Балтфлота оказалась быстрой и энергичной - в бой были брошены канонерские лодки “Уусимаа” и “Хямеенмаа”, а также пять сторожевых катеров. Подходившая к Соммерсу первой “Уусимаа” подверглась нападению двух “Гэ-пятых” (№73 и 113) из состава дозорной группы и сумела успешно отразить атаку, потопив 113-й. Советские катерники доложили о потоплении неприятельской канлодки - первой из заявленных в ходе боев побед. Ожесточенные бои за Соммерс шли до 10 июля, причем основными противниками наших катерников были финские канонерки и сторожевые катера типа VMV. И надо сказать, что они балтийцам оказались не по зубам - несмотря на целый ряд докладов об уничтожении вражеских кораблей ни одна торпедная атака не завершилась успехом, а ответный огонь часто достигал цели. В перестрелках из бортового оружия перевес был полностью на стороне финнов, катера которых имели на вооружении скорострельные малокалиберные пушки. По огневой мощи им уступали даже малые охотники, а о “Гэ-пятых” и говорить нечего. Из “пятерок”, кроме уже упомянутых, погибли еще и №31 и 123. Кроме того, жертвами провалившейся операции стали два представителя других типов ТК (Д-3 №22 и Ш-4 №83), а также малый охотник №306 (6002).

Внешняя политика:

В июле 1942, когда после нападения Германии на Советский Союз правительства Великобритании и США приняли решение об оказании военной помощи, А-20 оказались среди предложенных нам типов самолетов. "Бостоны", безусловно, были лучше упорно навязывавшихся нам самолетов Локхид А-29, тихоходных и слабо вооруженных. Начальник ВВС Жигарев писал паркому торговли Микояну, в ведении которого находились все импортные поставки: "...предложенные нам американцами самолеты ДВ-7В по своим боевым качествам заслуживают внимания и могут быть приобретены". Первоначально предлагалось поставить 584 А-20, затем цифра выросла до 828 машин, из них 300-из заказов, размещенных англичанами. Ее и зафиксировали в Московском протоколе (3457,99).

За рубежом:

Июль 1942 года состоялся первый полет Кавасаки Ki-66 (20793).

В июле 1942 в обороне восточной морской границы, кроме 84 армейских и 83 самолетов морской авиации, были задействованы не менее 10 дирижаблей полужесткой конструкции, сведенных в 1-е крыло флота воздушных кораблей. Кстати, под энергичным командованием [464] адмирала К. Розендаля к концу войны флот воздушных кораблей вырос до 130 единиц. Наряду с усилением значения станции Лейкхерста, командование флота приняло решение о строительстве вспомогательных станций в штатах Массачусетс, Северная Каролина, Джорджия, Флорида, Луизиана, Техас, Калифорния и Орегон. Дополнительно сооружались базы в Карибском море, Бразилии и Гибралтаре. Из Нью-Джерси дирижабли были переброшены к Мексиканскому заливу в Веймут, штат Массачусетс. 2-е крыло флота воздушных кораблей было организовано в Ричмонде, штат Флорида, с задачей охраны воздушного пространства в акватории Ямайки, Тринидада и к югу от Бразилии (11324).

Июль 1942 Fliegerkorps II Люфтваффе отозван на базы в Сицилии, чтобы провести новую концентрированную бомбардировку против Мальты. Силы оси сбросили  700 тонн (635,036 кг) бомб и уничтожили 17 британских самолетов на земле, но истребители Royal Air Force Мальты заставляют их приостановить наступление 15 июля после потери 65 самолетов в обмен на 36 Британский Супермарин Спитфайр (20793).

В июле 1942 года штаб японского императорского флота провел совещание с учеными о возможности военного применения атомной энергии. В разгар Тихоокеанской войны командование японского флота стало инициатором встречи адмиралов с учеными-физиками. Первым в списке приглашенных на совещание был видный японский физик Иосио Нисина, возглавлявший Институт физико-химических исследований и в свое время учившийся у Нильса Бора в Копенгагене. Обсуждение возможности применения атомной энергии шло в милитаристской Японии и раньше. Еще до начала войны на Тихом океане начальник научно-исследовательского института авиационной технологии генерал Такео Ясуда поручил Иосио Нисине просчитать возможность использования расщепляющихся материалов в качестве взрывчатки. Под руководством Нисины был создан секретный комитет из ведущих японских ученых, который должен был постоянно следить за состоянием исследовательских работ, проводимых в области использования атомной энергии (11457).

В июле 1942 года неподалеку от Токио была проведена выставка трофейной авиатехники союзников (19201).

Авиапромышленность:

В июле-августе 1942 одновременно с отработкой заводом № 30 двухместного «Ила» на заводе № 1 построили самолет Ил-2бис (зав. № 4434) с мотором АМ-38, имевший полностью бронированную кабину стрелка с блистерной установкой БЛУБ (блистерная установка Березина) под пулемет УБТ с магазинным питанием и боекомплектом в 150 патронов, размещенном в трех магазинах. Кабина стрелка на Ил-2бис была близка по компоновке к кабинам стрелков на самолетах БШ-2 с двигателем АМ-35 и Ил-2 с двигателем М-82. Кабина стрелка оборудовалась на месте заднего фюзеляжного бензобака, вместо которого в двух внутренних бомбоотсеках в центроплане самолета устанавливались два бензобака такого же объема. Эти бензобаки имели бронезащиту. То есть кабина стрелка оказалась в бронированной части бронекорпуса самолета. От огня со стороны хвоста самолета и сверху стрелок защищался 8-мм бро-нестенкой, прозрачной (особый тип стекла) 64-мм броней на блис-Тере пулемета и 5-мм броневым листом над головой на сдвижной части фонаря кабины. Пол кабины стрелка также имел 5-мм бро-ЗДо, а между стрелком и летчиком устанавливалась 7-мм бронеплита, то есть, бронезащита стрелка на Ил-2бис была почти такая же, и у летчика. Связь летчика со стрелком осуществлялась с помощью СПУ-2Ф, трехцветной световой сигнализации и через заднее бронестекло кабины летчика. Внутренняя подвеска бомб составляла 200 кг. Две крыльевые пушки ШВАК имели боезапас 500 снарядов на обе пушки, а два пулемета ШКАС — 1500 патронов. Кроме того самолет нес 8 реактивных снарядов РС-82 (10695).

В июле — августе 1942 г. зз числа заказанных ВВС Ил-2 с 37-мм пушками Ш-37 конструкции ОКБ-15 Б. Г. Шпитального  заводом № 18 было построено 10 самолетов — зав. № 1873522, 1873722, 1873822, 1873023, 1876123, 1879928, 1871129, 1875029, 1878029, 1879029.

Пушки Ш-37 имели магазинное питание на 40 патронов. Как и на самолете Ил-2 с Ш-37 зав. № 1861704, пушки устанавливались под крылом на двух кронштейнах — переднем и заднем. Переднее крепление является поддерживающим. На нем имелись винты горизонтальной и вертикальной регулировки, необходимые для наводки оружия при пристрелке. Заднее крепление было силовым. Оно воспринимало всю силу отдачи пушки при выстреле через противооткатное устройство лафета пушки. На заднем и переднем креплениях пушка закрепляется на цапфах с помощью специальных разрезных гаек. Для устойчивого положения магазин поддерживается в двух точках складывающимися качалками. Эти качалки имеют общую ось вращения на кронштейне, который устанавливается на стенке заднего лонжерона. Спуск пушек работает от электроспуска, перезарядка — от воздушной системы при давлении 50 атм.

Начиная с 1 сентября самолеты проходили отработку на летно-испытательной станции завода № 18 и на полигоне 5-го запасного авиаполка 1-й запасной авиабригады в Кинель-Черкассах. В состав испытательной бригады входили: начальник группы вооружения СКО инженер Васильев, ведущий инженер военного представительства по вооружению инженер-капитан Сиваков, ведущий инженер ОКБ-15 Объедков, начальник цеха пристрелки Гвоздев.

Основные результаты сводились к следующему. Механизм крепления пушки Ш-37 под крылом самолета допускал откат всей пушки вместе с патронным ящиком до 120 мм, обеспечивая при этом нормальную работу автоматики пушек, удобную регулировку, постановку и снятие пушек.

Изрядно повозились с обеспечением необходимой прочности крепления магазина пушки. При стрельбах регулярно происходили отказы в стрельбе вследствие поломок кронштейна крепления магазина к лонжерону крыла. Положительных результатов удалось достичь только после изменения конструкции кронштейна и применения листовой стали при его изготовлении.

Для исключения перекосов в установке магазина и возможных деформаций кронштейна или самого лонжерона при плохом монтаже рекомендовалось «ОКБ-15 разработать крепление магазина на самой пушке, не связывая последнее с конструкцией крыла /.../ или улучшить старую конструкцию ящика путем замены существующего соединения рычагов качалок на тандерное соединение». По мнению специалистов испытательной бригады, «такое изменение позволит производить регулировку наклона ящика питания относительно ствольной коробки без разборки качалок».

В то же время сами пушки «благодаря простой и надежной кинематике» при всех стрельбах работали удовлетворительно. Отказы и задержки возникали главным образом «по причине производственных дефектов завода № 74 в изготовлении ящиков питания ЯП-40».

Для подтверждения надежности в стрельбе пушек Ш-37 был проведен «настрел пушки Г-103 до 531 выстрела» на самолете Ил-2 зав. № 1876123. Эта стрельба проходила без серьезных задержек. Автоматика пушки работала отлично.

Однако имелись и недостатки. Так, вследствие неудачной формы приемного окна ствольной коробки при задержке из-за обрыва гильзы «боевой патрон экстрагирует оборванное дульце гильзы и не может пройти с нею через приемное окно», тогда как «снять оборванную гильзу очень трудно и опасно». Предлагалось «расфрезеровать выходную сторону приемного окна ствольной коробки по форме прямоугольника».

Кроме того, требовалось решить вопрос «о легком извлечении последней стреляной гильзы из патронника, так как после выстрела последнего боевого патрона затвор досылает в патронник стреляную гильзу, шедшую за последним боевым патроном». При этом обеспечить экстракцию этой гильзы одной только перезарядкой не получалось. Необходимо было помогать выталкиванию гильзы банником через ствол пушки.

Перезарядка пушек Ш-37 осуществлялась при помощи установленных на пушке 2 цилиндров перезарядки, которые уверенно работали при устранении задержки в стрельбе («возвращение частей в крайнее заднее положение с патроном») в любых условиях при давлении воздуха в системе самолета от 30 до 50 атм.

В связи с увеличенным расходом воздуха на каждом самолете Ил-2 с пушками Ш-37 дополнительно устанавливался резервный баллон на 8 л (давление 150 атм.), «кроме двух существующих баллонов по 12 л — один на 150 атм., а другой на 50 атм.».

К серьезному недостатку системы перезарядки отнесли большое время поступления воздуха в цилиндры перезарядки, что обуславливалось «большим ходом поршней, равным 375 мм, и малым сечением гибкого шланга, равным всего 6 мм». На практике для полной перезарядки пушки в воздухе требовалось около 4—6 сек. Для устранения этого дефекта предлагалось увеличить сечение гибких шлангов до 8 мм.

Несмотря на то что электроспуски при напряжении аккумулятора не менее 20 вольт надежно работали на земле и в воздухе, было рекомендовано «ОКБ-15 и НКАП установить дублирующую пневмо- систему электроспуска конструкции завода № 18».

Пристрелка пушек выполнялась с помощью ТХП на дистанции 50 м, исходя из действительной дистанции огня 400 м.

Самолеты облетывались и отстреливались в воздухе по полному боекомплекту. Несколько самолетов отстрелял опытный летчик-испытатель, заместитель начальника летно-испытательной станции завода № 18 майор Е. Н. Ломакин. Никаких негативных особенностей в пилотировании и применении Ил-2 с Ш-37 он не отметил: «1. Машины с пушками ШФК-37 устойчивы в воздухе и ничем не отличаются от машин серийного типа. 2. Для израсходования полного боекомплекта патронов необходимо делать не менее 4—5 заходов по 8—10 патронов в очереди. 3. Кучность попадания хорошая. С самолета хорошо видны следы попаданий, особенно попадания в землю.

Это дает возможность ориентироваться в точности попаданий. 4. Стрельба прицельным огнем в ночное время невозможна, так как пламя пушек ослепляет летчика, который теряет ориентировку. 5. Управление перезарядкой и стрельбой простое и удобное».

В начале октября все 10 самолетов Ил-2 с пушками Ш-37 официально были переданы 1-й запасной авиабригаде и перегнаны на аэродром Кряж, где около месяца «они никакому полку переданы не были и за них никто не отвечал, за ними никто не следил». Затем этими самолетами решили вооружить 617-й шап, который проходил переучивание и переформирование в составе 5-го зап в Ки- нель-Черкассах (аэродром Толкай). На аэродром Толкай и перегнали противотанковые Ил-2.

Насколько удалось установить по документам, находясь на балансе 617-го шап, самолеты фактически стояли бесхозными. В течение месяца ими никто не занимался и за оружием не следил.

К моменту приезда в полк старшего техника военного представительства ГУЗ ВВС КА на заводе № 18 старшего техника-лейтенанта А. Г. Ти- шевского 8 ноября 1942 г. пушки Ш-37 на всех самолетах Ил-2 оказались в крайне запущенном состоянии: «. подвижные части и каналы стволов и снаружи пушки были ржавые». Тишев- ский немедленно доложил о положении дел в полку старшему военному представителю ГУЗ ВВС на заводе № 18 инженер-подполковнику Кувеневу и предпринял активные шаги по приведению пушек в надлежащий вид.

По докладу Тишевского, «инженер по вооружению 617-го шап военинженер 3-го ранга Черненков беззаботно и халатно отнесся к оружию». Последний ссылался на отсутствие технического состава, хотя в полку было 20 специалистов по вооружению. Однако «часть этих людей все время использовалась в нарядах и на разных работах, но если бы у инженера полка по вооружению было желание содержать оружие в надлежащем виде и в полной сохранности, то он всегда сумел бы найти для этого людей и время». Между тем со стороны заместителя командира полка майора Шалыгина (командир полка майор Гапанюк до 17 ноября находился в отпуске) полностью отсутствовал контроль состояния материальной части вооружения самолетов и работы инженера полка по вооружению. Не проявило должного внимания к противотанковым самолетам Ил-2 и командование 5-го запасного полка (командир полка — майор Беляков, инженер по вооружению — воентехник 1-го ранга Галкин), в подчинении которого находился 617-й шап в период переучивания.

После «разбора полетов» на уровне командования полков, запасной бригады, руководства военного представительства на заводе № 18 и УЗСиМ ГУЗ ВВС за пушки, наконец, основательно взялись и к 21 ноября привели в надлежащий вид. Однако «от сильного ржавения на многих деталях пушек остались неустранимые следы ржавчины и раковины».

О фактическом состоянии пушек Ш-37 и самолетов Ил-2 противотанковой серии Тишевский 23 ноября письменно доложил инженер-подполковнику Кувеневу, а тот в УЗСиМ ГУЗ ВВС.

Здесь необходимо сказать, что старший техник-лейтенант Тишевский был направлен в 617-й шап распоряжением начальника УЗСиМ ГУЗ ВВС инженер-полковника Алексеева для наблюдения и контроля за работой пушек Ш-37 и оказания помощи летно-техническому составу полка в освоении и эксплуатации пушек. Позже, когда в полк приехала комиссия НИИ ВВС для проведения войсковых испытаний самолетов Ил-2 с пушками Ш-37, Тишевский принял деятельное участие и в их проведении. По завершении испытаний Тишевский составил обстоятельный доклад по результатам боевого применения Ил-2 с Ш-37 и эксплуатации пушек в условиях фронта.

Поскольку ни инженер 617-го шап, ни специалисты полка по вооружению пушку Ш-37 не знали, то Тишевский «занялся обучением технического и летного состава полка мат. части ШФК-37 и работе с ней». При этом все обучение проходило попутно с приведением оружия в порядок. Надлежащего же «изучения пушек всем составом воору- женцев полка и летным составом организовано не было». В итоге «с пушкой были ознакомлены только отдельные люди». Прибывшая «от конструктора пушки ШФК-37 Героя Социалистического Труда тов. Шпитального» бригада специалистов в составе 4 человек (инженер Объедков, механики Константинов, Брагин и Тужилкин) несколько разрядила обстановку, много сделав «по отладке и подгонке пушек, замене поломанных деталей и подгонке их». Но даже с их помощью весь состав полка охватить учебой не удалось.

Однако это оказалось не самым главным. К этому времени выяснилось, что «в 617-м шап летный состав с «илами» мало знаком, летчики все молодые, только выпущенные из школ, /.../ переучивание только началось, еще не был проработан первый раздел программы переучивания». Готовность полка к боевым действиям ожидалась не ранее февраля следующего года. Требование командира полка майора И. Г. Гапанюка выделить на пополнение полка 10 опытных летчиков командир 1-го заб полковник А. И. Подольский оставил без внимания.

В сложившейся ситуации старший техник-лейтенант Тишевский «поставил вопрос о передаче этих самолетов в действующий полк, чтобы они немедленно принимали участие в боевой работе». С этой целью 25 ноября Тишевский направил шифрованную телеграмму лично начальнику УЗСиМ ГУЗ ВВС инженер-полковнику Алексееву, в которой изложил свое мнение и дал оценку состояния пушек и самолетов Ил-2.

Через 5 дней полковник Подольский получил распоряжение не позже 3 декабря перегнать все противотанковые самолеты Ил-2 на Калининский фронт на аэродром Мигалово.

Как следует из документов, ко дню вылета на фронт все пушки Ш-37 были еще раз вычищены и на 4 самолетах пушки были заряжены («на остальные не было патронов») (17500).

В июле-августе 1942 г. пушка 11П с патроном без буртика успешно прошла повторные испытания на ЛаГГ-3 зав. № 312197. Б.Г. Шпитальный, который попытался убедить И.В Сталина в преимуществах своей пушки и ненужности орудия, созданного в ОКБ-16. Однако сравнение характеристик двух артсистем неопровержимо свидетельствовало: с точки зрения технологии производства 11П была заметно проще Ш-37 (197 деталей против примерно 290), имела несколько меньший вес (182 кг с узлами крепления против 208 кг у пушки Б.Г. Шпитального) при большей скорострельности (260 выстр./мин против 185) и примерно равных начальной скорости снарядов (790 м/с у осколочно-трассирующего и 900 м/с у бронебойного) и надежности. В обслуживании пушка 11П также продемонстрировала преимущества: ее сборка, регулировка и чистка требовали меньших затрат при невысокой квалификации обслуживающего персонала. Особенно заметно достоинства 11П проявлялись в случае запуска ее в массовую серию: трудоемкость ее изготовления составляла всего 40 % трудоемкости пушки Ш-37. В условиях тотальной войны это преимущество невозможно переоценить. За 1942 г. завод № 21 изготовил 15 ЛаГГ-3 с пушками 11П. В дальнейшем производство машин с 37-мм пушкой было освоено тбилисским заводом № 31, однако точное число выпущенных истребителей в этом варианте неизвестно (18999).

В июле-августе 1942 г. в ходе специальных испытаний бронекорпусов Ил-2 на обстрел из немецкой пушки МС151/15 калибра 15 мм, проведенных на заводе №125, были выявлены следующие особенности «работы» брони на самолете.

При попадании в бронекорпус фугасных снарядов с дистанции свыше 100 м под углами к продольной оси самолета не более 30° задняя и боковые бронеплиты не поражались. Боковые 6-мм бронеплиты из гомогенной брони марки АБ-1 не обеспечивали защиту при обстреле с дистанций до 400 м под углом более 20° к продольной оси самолета.

Цементованная броня марки ХД задней стенки бронекорпуса толщиной 12 мм вне конструкции самолета надежно удерживала бронебойный снаряд с дистанции 400 м в конусе до 40° от продольной оси самолета. Однако при обстреле этой же брони через обшивку самолета (в конструкции) с той же дистанции имелись поражения с проломами овальной формы.

В свою очередь, 12-мм гомогенная броня при обстреле ее внутри конструкции самолета показала ту же стойкость, что и цементованная броня такой же толщины. То есть, гомогенная броня в реальных условиях ее «работы» на Ил-2 в сочетании с элементами конструкции самолета была вполне равноценной цементованной по бронестойкости.

Дело в том, что при прохождении снаряда через элементы конструкции самолета (обшивка, бензо- и маслобаки, различного рода перегородки, трубопроводы, агрегаты и т.д.) его ось отклонялась от касательной к траектории. В результате снаряд встречал поверхность брони, установленной внутри фюзеляжа, под углом, значительно отличающимся по величине от угла обстрела (плашмя или под большим углом). В этом случае сказывалось влияние хрупкого цементованного слоя, который играл отрицательную роль для такой геометрии встречи снаряда с броней.

Из отчета НИИ ВВС КА «по обстрелу брони из немецкого пулемета-пушки МГ-151 калибра 15 и 20 мм» следовало, что для надежной защиты от бронебойных 15-мм пуль «в случае самых жестких условий обстрела - по нормали (поперечная броня)» необходима: при стрельбе с дистанции 50-100 м - гомогенная броня толщиной 25 мм, а с 200-250 м и 350-400 м - цементованная броня толщиной 20 и 16 мм соответственно. Для деталей продольной брони самолетов при углах обстрела от 70° к нормали и выше (атака под углом до 20° к оси самолета) с дистанции 100 м была достаточна гомогенная броня пониженной твердости толщиной 8-10 мм.

Делался вывод, что «существующая на отечественных серийных самолетах броня не обеспечивает надежной защиты летного состава от поражений существующим у противника оружием калибра 15-20 мм». (15776).

В июле-августе 1942 г. на заводе №125 был были проведены испытания 12-мм поперечной цементованной брони марки ХД самолета Ил-2 обстрелом из немецких авиапушек. Стрельба велась бронебойными и осколочно- зажигательными боеприпасами калибра 15 и 20 мм к немецкой пушке М0151 под углами к оси самолета в пределах до 40'.

Оказалось, что поперечная броневая стенка толщиной 12 мм самолета Ил-2 «практически является неуязвимой при стрельбе бронебойно-осколочными снарядами 20 мм с дистанций больших 150 м», так как снаряды, проходя через обшивку фюзеляжа (4-10 слоев березового шпона толщиной 0,5 мм), теряли устойчивость и попадали в броню при больших углах отклонения к нормали. Бронебойные снаряды калибра 15 мм при тех же условиях могли «поражать бронестенку толщиной 12 мм, давая до 50% опасных поражений». Гомогенная броня толщиной 12 мм при обстреле ее внутри конструкции самолета (на Ил-2) показала ту же стойкость, что и цементованная броня такой же толщины.

Действительно, как показали более поздние исследования, элементы конструкции самолета (обшивка, различного рода перегородки, трубопроводы, агрегаты, оборудование и т.д.), встречающиеся на пути боеприпаса, отклоняли ось снаряда от касательной к его траектории и, как следствие, в значительной степени изменяли геометрию соударения боеприпаса и брони. То есть, снаряд или пуля, проходя через обшивку самолета, испытывали сильный опрокидывающий момент и разворачивались. В результате боеприпас встречал поверхность брони, установленной внутри фюзеляжа, под углом, значительно отличающимся по величине от угла обстрела, или даже плашмя. При этом терялиф основные бронебойные свойства боеприпаса, а это серьезно облегчало условия работы брони и обуславливало повышение ее стойкости. Кроме того, при пробитии боеприпасом элементов конструкции самолета происходило его частичное разрушение (снятие оболочки), что также способствовало повышению стойкости брони.

Как следствие, броневой лист при обстреле его через преграду мог быть пробит (при прочих равных условиях) с более близкой дистанции, чем при обстреле его без преграды. Очевидно, что любые дополнительные к обшивке фюзеляжа препятствия (например, дюралевые перегородки, установленные внутри фюзеляжа перед бронедеталями) значительно усиливали эффект отклонения оси снаряда и повышали стойкость брони, а увеличение калибра снаряда при одних и тех же условиях обстрела и препятствиях, наоборот, уменьшало эффект отклонения оси снаряда.

Естественно, процесс взаимодействия снаряда с броней нельзя рассматривать без учета физико-механических свойств самой брони. Если в обычных полигонных условиях встречи снаряда с броней (без препятствий) цементованная броня обладает преимуществом по бронестойкости по сравнению с гомогенной, то в реальных условиях работы на самолете преимущество цементованной брони теряется. Сказывается влияние хрупкого цементованного слоя, который для таких условий встречи снаряда с броней (плашмя или под углом) может играть даже отрицательную роль. В свою очередь, гомогенная броня при обстреле ее в конструкции самолета обладает значительно более высокой стойкостью по сравнению с обстрелом ее вне конструкции.

Делался вывод, что элементы конструкции самолета в сочетании с гомогенной броней достаточно эффективны. При этом гомогенная броня в реальных условиях ее работы на самолете оказывалась равноценной цементованной броне по бронестойкости (15778).

В июле-августе 1942 г. в ходе специальных испытаний бронекорпусов Ил-2 на обстрел из немецкой пушки MG151/15 калибра 15 мм, проведенных на заводе № 125, были выявлены следующие особенности «работы» брони на самолете.

Так, при попадании в бронекорпус фугасных снарядов с дистанции свыше 100 м под углами к продольной оси самолета не более 30° задняя и боковые бронеплиты не поражались.

Боковые 6-мм бронеплиты из гомогенной брони марки АБ-1 не обеспечивали защиту при обстреле с дистанций до 400 м под углом более 20° к продольной оси самолета.

Цементованная броня марки ХД задней стенки бронекорпуса толщиной 12 мм вне конструкции самолета надежно удерживала бронебойный снаряд с дистанции 400 м в конусе до 40° от продольной оси самолета. Однако при обстреле этой же брони через обшивку самолета (в конструкции) с той же дистанции были получены поражения с проломами овальной формы.

В свою очередь, 12-мм гомогенная броня при обстреле ее внутри конструкции самолета показала ту же стойкость, что и цементованная броня такой же толщины.

То есть гомогенная броня в реальных условиях ее «работы» на Ил-2 в сочетании с элементами конструкции самолета была вполне равноценной по бронестойкости цементованной.

Дело в том, что при прохождении снаряда через элементы конструкции самолета (обшивка, бензо- и маслобаки, различного рода перегородки, трубопроводы, агрегаты и т.д.) его ось отклоняется от касательной к траектории. В результате снаряд встречает поверхность брони, установленной внутри фюзеляжа, под углом, значительно отличающимся по величине от угла обстрела (плашмя или под большим углом). В этом случае сказывается влияние хрупкого цементованного слоя, который для такой геометрии встречи снаряда с броней играет отрицательную роль.

Именно по этой причине немцы ограничились установкой на самолете Bf109G-2 бронеспинки летчика толщиной всего 4 мм. Защитная система, состоящая из дюралевой поперечной перегородки, составленной из 27 дюралевых листов по 0,8 мм каждый, мягкого бензобака и собственно бронеспинки летчика, находясь внутри фюзеляжа, обеспечивала достаточное снижение эффективности бронебойных снарядов и крупнокалиберных пуль. Пули и снаряды, пробивавшие сначала дюралевую обшивку фюзеляжа, а затем дюралевую перегородку, проникали в мягкий бензобак и там задерживались.

При обстреле этой же системы вне конструкции самолета оказалось, что она обладает значительно меньшей стойкостью против пуль калибра 1 2,7 мм, и при этом получались сквозные пробоины в бронеспинке.

Между тем до самого окончания своего производства задняя стенка бронекорпуса Ил-2 выполнялась из цементованной брони.

Следует отметить, что качество брони не во всех случаях было одинаковым. На отдельных самолетах Ил-2 наблюдались случаи, когда осколочные и пулевые попадания приводили к повреждениям брони в виде трещин и даже отколов, что свидетельствует о недостаточной вязкости и прочности брони.

Начиная с 1943 г. количество сквозных пробитий и проломов бронекорпуса Ил-2 резко возросло в сравнении с предыдущими годами, что обуславливалось главным образом переходом немецкой истребительной авиации на крупные калибры пулеметов и пушечное вооружение, а также насыщением войсковых порядков зенитными автоматами калибра 20—37 мм.

Те места винтомоторной группы и других жизненно важных частей самолета Ил-2, которые были слабо защищены броней, оказались и наиболее уязвимыми в бою. К ним относятся: кабина воздушного стрелка (особенно с боков и снизу), блоки мотора у выхлопных патрубков, бронекарманы (воздушные дефлекторы) в передней и задней части мотора, расширительный бачок водосистемы, винт, маслорадиатор (через щели заслонок) и задний бензобак.

Лобовые бронестекла кабины летчика от попадания малокалиберного снаряда и осколков зенитных снарядов, разрушаясь, давали многочисленные осколки стекла, приводящие к ранениям летчика.

Ввиду того, что воздушный стрелок фактически по пояс был «голым», то их потери в бою с истребителями противника были высокими.

По воспоминаниям ветеранов, если была встреча с немецкими истребителями и велся воздушный бой, то обязательно одного-двух стрелков из состава группы привозили ранеными или убитыми (11921).

В июле-августе 1942 г. в ходе специальных испытаний бронекорпусов Ил-2 на обстрел из немецкой пушки MG151/15 калибра 15 мм, проведенных на заводе № 125, были выявлены следующие особенности "работы" брони на самолете.

Так, при попадании в бронекорпус фугасных снарядов с дистанции свыше 100 м под углами к продольной оси самолета не более 30° задняя и боковые бронеплиты не поражались.

Боковые 6-мм бронеплиты из гомогенной брони марки АБ-1 не обеспечивали защиту при обстреле с дистанций до 400 м под углом более 20° к продольной оси самолета.

Цементованная броня марки ХД задней стенки бронекорпуса толщиной 12 мм вне конструкции самолета надежно удерживала бронебойный снаряд с дистанции 400 м в конусе до 40° от продольной оси самолета. Однако при обстреле этой же брони через обшивку самолета (в конструкции) с той же дистанции были получены поражения с проломами овальной формы.

В свою очередь, 12-мм гомогенная броня при обстреле ее внутри конструкции самолета показала ту же стойкость, что и цементованная броня такой же толщины.

То есть, гомогенная броня в реальных условиях ее "работы" на Ил-2 в сочетании с элементами конструкции самолета была вполне равноценной по бронестойкости цементованной.

Дело в том, что при прохождении снаряда через элементы конструкции самолета (обшивка, бензо- и маслобаки, различного рода перегородки, трубопроводы, агрегаты и т.д.) его ось отклоняется от касательной к траектории. В результате снаряд встречает поверхность брони, установленной внутри фюзеляжа, под углом, значительно отличающимся по величине от угла обстрела (плашмя или под большим углом). В этом случае сказывается влияние хрупкого цементованного слоя, который для такой геометрии встречи снаряда с броней играет отрицательную роль.

Здесь стоит отметить, что именно по этой причине немцы ограничились установкой на самолете Bf 109G-2 бронеспинки летчика толщиной всего 4 мм. Защитная система, состоящая из дюралевой поперечной перегородки, составленной из 27 дюралевых листов по 0,8 мм каждый, мягкого бензобака и собственно бронеспинки летчика, находясь внутри фюзеляжа, обеспечивала достаточное снижение эффективности бронебойных снарядов и крупнокалиберных пуль. Пули и снаряды, пробивавшие сначала дюралевую обшивку фюзеляжа, а затем дюралевую перегородку, проникали в мягкий бензобак и там задерживались.

При обстреле этой же системы вне конструкции самолета оказалось, что она обладает значительно меньшей стойкостью против пуль калибра 12,7 мм, и при этом получались сквозные пробоины в бронеспинке.

Между тем до самого окончания своего производства задняя стенка бронекорпуса Ил-2 выполнялась из цементованной брони.

Средний процент пробития брони от огня зенитной артиллерии, как показал опыт войны, оказался почти вдвое выше, чем от огня истребителей. Характер пробоин бронекорпусов списанных штурмовиков позволяет сделать вывод, что угловой конус поражения Ил-2 при обстреле зенитной артиллерией не превышал в горизонтальной плоскости 20-25° к нормали и в вертикальной плоскости - 10-15° к нормали. То есть, все попадания в бронекорпус Ил-2 от пушечно- пулеметного зенитного огня приходились исключительно на его боковую часть, тогда как поперечная броня, а также верхняя и нижняя части продольной брони попаданий от зенитного огня не имели.

Следует отметить, что качество брони не во всех случаях было одинаково. На отдельных самолетах Ил-2 наблюдались случаи, когда осколочные и пулевые попадания приводили к повреждениям брони в виде трещин и даже пробоин, что свидетельствует о недостаточной вязкости и прочности брони.

Лобовые бронестекла кабины летчика от попадания малокалиберного снаряда и осколков зенитных снарядов, разрушаясь, давали осколки стекла, приводящие к ранениям летчика.

Те места винтомоторной группы и других жизненно важных частей самолета Ил-2, которые слабо защищены броней, оказались и наиболее уязвимыми. К ним относятся: кабина воздушного стрелка, особенно с боков и снизу; блоки мотора у выхлопных патрубков, бронекарма- ны (воздушные дефлекторы) в передней и задней части мотора, расширительный бачок водосистемы, винт, маслора- диатор (через щели заслонок) и задний бензобак.

Боевой опыт и полигонные испытания показали, что для поражения Ил-2 было достаточно в среднем 1-2 попаданий снарядов калибра 37 мм или 3-4 попаданий 20-мм снарядов.

Попадание одного снаряда калибра 37 мм или 20 мм в любую часть мотора Ил-2 приводило к разрушению блока цилиндров, масло- и водопроводов, маслобака, маслофильтра и т.д.

Одного попадания таких снарядов в бортовую броню кабины летчика, в передний и задний бензобаки было достаточно для вывода штурмовика из строя. При этом очень часто оказывались перебитыми тросы управления рулем поворота, приборное "хозяйство" приходило в негодность, а осколки от взрыва проникали в кабину стрелка, поражая последнего. При поражении бензобаков, как правило, они загорались и затем взрывались (12020).

В июле-августе 1942 проходили повторные гос. испытания НС-37 на ЛаГГ (177,300).

В июле-августе 1942 С.А.Л. проявил инициативу и на серийный ЛаГГ-3 установил ПВРД М.М.Бондарюка (2449,12).

С июля по декабрь 1942 года на заводе №45 отремонтировали 106 АМ-35А, непосредственно на самолетах заменили 131 АМ-35А. Одновременно, еще в начале 1942 г. наметились первые перебои с поставкой этих двигателей. Затем, в связи с расширением производства АМ-38 для штурмовиков Ил-2 выпуск AM-35 полностью прекратили.

При отсутствии перспектив получения АМ-35А и по причине малого доверия к дизельным двигателям наркомат авиапромышленности предложил использовать для оснащения Пе-8 звездообразные двигатели воздушного охлаждения М-82, развивающие максимальную мощность 1330 л.с.

Эта двухрядная, четырнадцатицилиндровая "звезда" воспринималась поначалу достаточно настороженно. Неудачи при попытках создания мощных двигателей воздушного охлаждения накануне войны еще не забылись. Несмотря на то, что М-82, разработанный в КБ А.И.Швецова, в 1940 г. успешно прошел первый этап государственных испытаний, положительных решений по нему поначалу не приняли. Более того, авиационный завод №19 в Перми, специализировавшийся на двигателях воздушного охлаждения, решили переориентировать для производства рядных двигателей жидкостного охлаждения М-105. Понадобились немалые усилия разработчиков и производителей, чтобы доказать, что М-82 вполне надежен, эффективен и необходим. Двигатель запустили в серию, однако даже в начале 1942 г. на него мало кто надеялся, и самолетостроители почти не разрабатывали под него новых проектов. Устанавливать М-82 начали на самолеты, которые по какой-либо причине оказались без необходимых моторов. Так произошло с модификацией ЛаГГ-3 - впоследствии Ла-5, с модификациями Су-2 и Ту-2. Аналогичным образом попал М-82 и на самолет Пе-8 (12025).

В июле-августе 1942 г. на заводе № 22 изготовили два новых учебных самолета Пе-2. Один из них, с заводским № 1/102, передали на испытания в НИИ ВВС. Основным отличием нового учебного планера от серийного боевого стала установка кабины второго пилота на месте бензобака № 1. Старые рабочие места летчика и штурмана остались почти без изменений, однако стрелковая установка ФТ демонтировалась, а поверх фюзеляжа за фонарем основной кабины крепился фанерный гаргрот. Над центропланом размещалась кабина инструктора, прикрытая прозрачным фонарем с подобным же фанерным обтекателем в задней части. Такая компоновка обеспечивала решение двух задач: сохраняла почти неизменными рабочие места членов экипажа боевой машины и улучшала обзор для инструктора. Вход в кабину последнего осуществлялся сверху через сдвижную часть фонаря.

Помимо дублирующего управления рулями и элеронами у инструктора имелись переключатели посадочных щитков и триммеров руля высоты и рулей направления. На штурвале второго управления установили кнопку вывода из пикирования, нажатием которой приводился в движение триммер руля высоты, обеспечивающий вывод с перегрузкой 3,5-4 единицы. Тормоза колес управлялись из передней кабины и кабины инструктора. Последний имел также дублированное управление моторами (но не регуляторами шага винтов Р-7), соединенное тягами и рычагами с основным управлением в кабине ученика. Приборное управление в кабине инструктора (довольно скудное) включало указатели скорости и поворота, высотомер, вариометр, гиромагнитный компас и два тахометра. Авиагоризонт и приборы контроля температурного режима винтомоторной группы отсутствовали.

По сравнению со старым учебным вариантом конструкция самолета № 1/102 являлась, несомненно, более удачной - такой вывод сделали в НИИ ВВС. Было рекомендовано выполнить ряд мелких доработок, направленных на повышение надежности второго управления и улучшение условий работы инструктора (4476).

В июле-августе 1942 г. на заводе № 22 изготовили два новых учебных самолета. Один из них, с заводским № 1/102, передали на испытания в НИИ ВВС. Прежние рабочие места летчика и штурмана остались почти без изменений, однако стрелковая установка ФТ демонтировалась, а поверх фюзеляжа за фонарем основной кабины крепился фанерный гаргрот. Над центропланом размещалась кабина инструктора, смонтированная на месте бензобака № 1 и прикрытая прозрачным фонарем с подобным же фанерным обтекателем в задней части. Такая компоновка обеспечивала решение двух задач: сводила к минимуму переделки боевой машины и улучшала обзор для инструктора. Вход в кабину последнего осуществлялся сверху через сдвижную часть фонаря.

Помимо дублирующего управления рулями и элеронами у инструктора имелись переключатели посадочных щитков и триммеров руля высоты и рулей направления. На штурвале второго управления установили кнопку вывода из пикирования, нажатием которой приводился в движение триммер руля высоты. Тормоза колес управлялись из передней кабины и кабины инструктора. Последний имел также дублированное управление моторами (но не регуляторами шага винтов Р-7), соединенное тягами и рычагами с основным управлением в кабине ученика. Приборное управление в кабине инструктора (довольно скудное) включало указатели скорости и поворота, высотомер, вариометр, гиромагнитный компас и два тахометра. Авиагоризонт и приборы контроля температурного режима винтомоторной группы отсутствовали. По сравнению с прежним учебным вариантом конструкция самолета № 1/102 явля- инструктор дает лась, несомненно, более удачной - такой замечания вывод сделали в НИИ ВВС. Было рекомендовано выполнить ряд мелких доработок, направленных на повышение надежности второго управления и улучшение условий работы инструктора. С осени 1942 г. учебные Пе-2 стали малыми партиями изготавливаться на заводе № 22. Их месячный выпуск вначале составлял 2-5 машин, а в марте 1943 г. ВВС заказали уже 100 самолетов Пе-2 в учебном варианте с темпом производства 10 машин в месяц (12042).

В июле-августе 1942 г. на БДП-2 был выполнен беспосадочный перелет на дальность 845 км по маршруту Свердловск-Омск на буксире за самолетом ПС-40 со средней скоростью 270 км/ч. Ввиду прекращения работ на заводе № 490, серийную постройку машин наркомат возложил на завод №51. Ограниченные мощности не позволили развернуть широкое производство: до февраля 1944 г. заказчику сдали всего четыре планера и достраивался пятый. От дальнейшего выпуска БДП отказались (10667).

В июле-сентябре 1942 года на территорию завода № 122 был эвакуирован завод № 379 из Ленинграда с его основным оборудованием и кадрами, который вошел в состав завода № 122 (9432).

Другие оборонные отрасли:

В июле — августе 1942 г. были проведены государственные испытания танка КВ-1 С, который с сентября 1942 г. начал серийно выпускаться на ЧКЗ (10703).

В июле - сентябре 1942 г. в КБ Горьковского автозавода был разработан бронеавтомобиль БА-64Г. Опытный образец машины был изготовлен заводом в начале ноября 1942 г. на базе опытного ширококолейного бронеавтомобиля 64-125Б. После проведения заводского пробега в ноябре 1942 г., был разработан улучшенный вариант машины па железнодорожном ходу. Опытный улучшенный образен бронеавтомобиля был изготовлен автозаводом в январе 1943 г. Весной 1943 г. был изготовлен второй опытный образец улучшенного варианта (эталонный). Оба улучшенных образца бронеавтомобиля поступили на полигонные испытания на Гороховецкий полигон ВОСО. Бронеавтомобиль БА-64Г отличался от серийного образца БА-64 возможностью движения по железнодорожной колее. В носовой и кормовой частях корпуса машины устанавливались специальные, частично подрессоренные, откидывавшиеся вверх железнодорожные колеса малого диаметра, которые представляли собой направляющие ролики с ребордами, препятствовавшими сходу машины с железнодорожной колеи и позволявшие ей двигаться по железнодорожному полотну при использовании колесного движителя. Для достижения постоянного контакта колес с шинами "ГК" с железнодорожным полотном (колея 1524 мм) было предусмотрено расширение собственной колеи машины, что соответствовало планам ее дальнейшей модернизации и проведению работ над машиной БА-64Б (10703).

В июле 1942 г. - апреле 1943 г. часть завода “Красная Заря” действовала в Ленинграде.65 В 1943 г. налажен выпуск военно-полевых аппаратов и станций, боеприпасов. В 1944 г. завод в Ленинграде полностью вступил в строй. В 1945 г. начато освоение АТС декадно-шаговой системы небольшой емкости, а с 1948 г.- городских АТС. В это же время освоен выпуск автомобильных радиоприемников ручной сборки А-3, А-4. Затем их производство передано в Муром, а завод продолжил производство телефонной аппаратуры. С 1964 г. начато освоение выпуска АТС нового поколения. Заводу поручено производство оборудования для правительственной связи, обслуживания наземных стартовых комплексов БР и объектов атомной энергетики.

С 1946 г. завод - в ведении МПСС, с 04.1953 г. - МЭСЭП, с 01.1954 г. - МРТП, в 07.1957-03.1965 г. - в ведении Управления радиотехнической промышленности ЛенСНХ. В 1956 г. назывался Ордена Ленина завод «Красная заря». В 04.1964 г. на базе завода создано ЛПО «Красная заря», в которое вошел также завод «Радист». До 1991 г. опытный завод «Красная заря» входил в состав ЛНПО «Красная заря». В 1991 г. ЛНПО распалось на ряд самостоятельных предприятий (одно из них- ООО «Завод «Красная заря. Системы цифровой связи»), его правопреемником стал НПК «Красная заря».

В 1993 г. предприятие преобразовано в АОЗТ, затем - ЗАО «Красная заря».131

В 1996 г. начат выпуск цифровых городских АТС, разработка (совместно с НПК «Телстар») собственной коммутационной платформы «Кразар».

Разработка (2003-05 г.): электронные средства коммутации для проводных систем связи; высокоскоростные цифровые сети передачи информации на базе ВОЛС для ФСБ; перевозимый бесшнуровой электронный коммутатор телефонной связи для высших руководителей государства; разработка системы фиксированного радиодоступа «Челнок» для районов с низкой плотностью населения.

Численность персонала (1915 г.)- около 3 тыс. чел.

Директор (1905 г.-)- Л.И. Шпергазе. Гендиректор (-1991-96 г.)- В.К. Евсеев, (1996 г.-)- М.М. Лебедев, (2003 г.-)- В.В. Родионов.

1-й зам. гендиректора (2005 г.)- М.М. Лебедев. Зам. гендиректора по научной работе (2005 г.)- Б.С. Плешко.

Технический директор (2005 г.)- В.Б. Бельянинов.

Гл. конструкторы: (-1967-72 г.-)- В.И. Петрович («Погода»), (-1994-2005 г.-)- М.М. Лебедев («Сближение»), (2000-е)- В.В. Родионов.

Зам. гл. конструкторов: (1972 г.)- Е.А. Калганов («Погода»), (1972 г.)- М.С. Кузьмина («Погода»), (1972 г.)- Б.С. Плешко («Погода»), (1972 г.)- Л.Ф. Симоненко («Погода»), (1980-е)- М.М. Лебедев («Кавказ-5»).

Начальники отделов: (1971 г.)- Ю.И. Котьков.

Создано: аппаратура засекречивания телефонных переговоров (ЗАС) ЕС-2 (1937), аппаратура повышенной стойкости С-1 и аппаратура ЗАС радиотелефонных каналов ЕИС-3 (1938), полевой унифицированный телефонный аппарат УНА-ФИ-43 системы МБ, УНА-И-43, коммутатор Р-20М (1943); системы передачи данных: «Погода» для Гидрометеослужбы (1967-72); для передачи шифрованных сообщений по телефонным и телеграфным каналам «Родник-2» для КГБ (1977-86), «Исток»; система правительственной связи «Кавказ-5» (1980-е); цифровая радиотелефонная система «Сближение» для Гатчинского узла связи (1994); цифровая АТС «Кразар» (1998); полевые мини-АТС в специсполнении на подвижной базе для ФАПСИ (2001-02); электронная телеграфная станция для Генштаба МО (2001).

Производство: телефоны и приборы управления стрельбой для линкоров (1910); электромагнитные реле для АТС (1922-), РПН (1930-е); аппаратура ЗАС: ЕС-2М, МЕС, МЕС-2, МЕС-2АЖ, ПЖ-1 (1937-40-); телефонные аппараты (1942);101 АТС: АТСК, АТСК-У, КАТС-К (1964-); цифровые АТСЦ-90 (1996-), «Кразар» (1998-); радиоприемники: автомобильные А-3, А-4, А-5, А-8, А-8М (1956).

Ленинградское ПО, НПО (ЛПО, ЛНПО) «Красная заря» МРП, А-1129 /194175  г. Ленинград/

В 04.1964 г. на базе завода «Красная заря» создано ЛПО «Красная заря», в которое вошел также завод «Радист». В 1971-73 г. ЛПО - в ведении 15ГУ МРП. В составе ЛПО (1971 г.): ОКБ; ЦКТБ по релейной технике; НИИКТ; Роменский завод АТС; Белгородский завод «Сокол»; завод «Радист»; Порховский релейный завод. В 1974 г. в состав ПО вошел завод «Россия». До 1991 г. опытный завод «Красная заря» входил в состав ЛНПО «Красная заря». В 1991 г. ЛНПО распалось на ряд самостоятельных предприятий (одно из них- ООО «Завод «Красная заря. Системы цифровой связи»), его правопреемником стал НПК «Красная заря».

По пр. 15ГУ № 354 от 27.12.1971 г. на ЛПО организован отдел гарантийного обслуживания.

Гендиректор (-1971-72 г.)- Н. Г. Смирнов; и.о. (08.1972 г.)- Е.П. Леонов.

Зам. гендиректора: по науке (1973 г.)- Ю.П. Савельев; по экономике (-12.1971 г.)- В.М. Жданов (снят); по быту (-12.1971)- А.А. Кириллов (снят); по кадрам и режиму (1971 г.)- А. Г. Большаков; (1971 г.)- В.Н. Тихонов, (1972 г.)- Э.Б. Райцес.

Гл. инженер (-1971-72 г.-)- А.С. Соколов.

Зам. гл. инженера (1971 г.)-  Г.Д. Филиппов, (1972 г.)- Б.С. Пашков.

Гл. технолог (1971 г.)- А.А. Васильев.

Начальники отделов: методов управления, планирования и организации (11.1972 г.)- В.А. Иванов; головного патентного (-1971-73 г.-)- Ю.И. Котьков.

Начальники лабораторий: (1972 г.)- Н.Д. Филиппов.

Начальники бюро: КБ (1972)- Е.А. Чухнов; базовой технологии (1973 г.)- В.В. Дмитриев. Руководитель конструкторской группы (1972 г.)- М.А. Журавлев.

Создано: телефонная станция ГАТС-К (1971).Ь5

Роменский завод аппаратуры телефонной связи (АТС) МРП, А-3701 /г. Ромны Сумской обл./

В 1971 г. Роменский завод АТС в составе ЛПО «Красная заря» - в ведении 15ГУ МРП, имел наименование «п/я А-3701».

По приказам МРП от 9.12.1970 г. и 15ГУ № 7 от 19.03.1971 г. с 1.04.1971 г. на заводе создан отдел НИИКТ под руководством В.Н. Алябина в составе 50 чел. для проведения ОКР по аппаратуре АДУ, средств механизации и автоматизации техпроцессов коммутационной техники.

По пр. 15ГУ № 354 от 27.12.1971 г. на заводе организован отдел гарантийного обслуживания.

Директор (-01.1971-73 г.-)- B.C. Щербаков.

Зам. директора (1972 г.)- Е.И. Смирнов.

Гл. инженер (-08.1971-73 г.-> В.Н. Алябин.

Гл. технолог (1973 г.)- О.С. Турба.

Зам. гл. конструктора (1973 г.)- А.В. Щербак.

Начальники отделов: ОТК (-1971-72 г.-)- И.И. Субботин.135

Белгородский телефонный завод, ПО «Сокол» МРП, А-7847, ЗАО «Сокол-АТС» /308861  г. Белгород ул. Б. Хмельницкого, 137 тел. 34-21-70/

В 1961 г. на базе Белгородского телефонного завода образовано ПО «Сокол». В 1971 г. Белгородский телефонный завод «Сокол» в составе ЛПО «Красная заря» - в ведении 15ГУ МРП, имело наименование «п/я А- 7847».

Основная продукция- аппаратура АТС.

По пр. 15ГУ № 354 от 27.12.1971 г. на заводе организован отдел гарантийного обслуживания. В составе завода (1973 г.)- СКБ.

В 1993 г. ПО акционировано и преобразовано в АОЗТ, в 1997 г. переименовано в ЗАО.

Численность персонала (1991 г.)- около 8 тыс. чел.

Директор (1961 г.-)- В.И. Сошнин, (1965-91 г.)- Е.А. Колчанов. Гендиректор (1991 г.-)- Е.А. Колчанов, (1996 г.-)- В.Н. Андреев.

Зам. директора (-1971-73 г.-)- А. Г. Авраменко.

Гл. инженер (-08.1971-72 г.-)- Н.Н. Верескун.

Гл. технолог (1971 г.)- В.Н. Кожевников. Гл. экономист (1973 г.)- Н.Е. Попова.

Зам. гл. конструктора (1971 г.)- М.И. Журбенко.

Начальники отделов: ПДО (1971 г.)- Ф. Г. Батраков; инструментального (1971 г.)- Долженков; ПЭО (1971 г.)- Н.Е. Попова; ОТК (1971 г.)- А.И. Беседин; ОНОТУЗ (-1971-73 г.-)- Н.В. Соколинская; ОКиК (1971 г.)- Я.Д. Лобенко; ОМА (1972 г.)- А.М, Духонин.

Начальники бюро: БРИЗ (1971 г.)- Боровик.

Производство: АТС: АТСК-50/200 (1970-е); релейные с шаговыми искателями; координатные; многократные координатные соединители МКС; квазиэлектронные «Квант», цифровые «Квант-Е» (1997-), «Квант-Е-Сокол» (2000-); блоки для подвижных узлов связи; кроссовое оборудование; конвекторы для сетей центрального отопления.101

ЦКТБ по релейной технике ЛПО «Красная заря» МРП, Г-4163 /194175  г. Ленинград/

В 1971 г. ЦКТБ по релейной технике - в составе ЛПО «Красная заря».

По приказу 15ГУ № 183 от 24.05.1971 г. организована головная НИЛ по релейной технике. По пр. 15ГУ № 230 от 8.07.1971 г. утверждена специализация предприятия - релейная техника.

Выполнены НИР: «Полюс» по уменьшению дребезга контактов реле; «Теплостойкость-2», «Надежность», «Вариант-5», «Импульс», «Мечта-Ш», «Предел», «Атом-2», «Анод» (все- в 1970 г.). Выполнены ОКР: «Такт» (1966-70 г.) по разработке перспективного телефонного реле; ОКР «Патент-70» (1971 г.) - проведение патентно- лицензионной работы по предприятиям отрасли; ОКР «Енисей» (1971 г.) по разработке язычкового реле.

Начальник (1971 г.)- Б.А. Борисов.

Гл. инженер (1971 г.)- А.Д. Животченко.

Гл. технолог (1971 г.)- А.Р. Рудык.

Руководитель базовой службы качества (1971 г.)- И.Т. Корнеев.

Начальники отделов: внедрения (1971 г.)- М.А. Федоров; (1971 г.)- И.Д. Ганкин, (1971 г.)- В.З. Ройзен.

Начальники лабораторий: (1971 г.)- А.А. Ротенберг, (1971 г.)- С.Л. Хайцер

Создано: измеритель реле ИР-2 (1971), измеритель сопротивления контактов СК9 (1971), прибор, для испытания реле НР-10,-13 (тема «Цирконий», 1971 ).135

Артель «Столяр-строитель», Производственно-кооперативная артель Второй пятилетки, Государственный завод «Радист» МРП, Р-6366 /194100  г. Санкт-Петербург ул. Кантемировская, 7/

В 1923 г. организована артель «Столяр-строитель», в 1934 г. она переименована в Производственно- кооперативную артель Второй пятилетки. В 1954 г.- артель «Радист», с 1957 г.- Государственный завод «Радист». В 1964 г. завод вошел в состав ПО «Красная заря». С 1974 г. - в НПО «Северная заря». Директор (07.1971 г.)- Е.Л. Леонов. Гл. инженер (07.1971 г.)-Б.С. Пашков.

Производство: радиоприемники: «Октябрь», «Нева», «Урал», «Россия»; абонентские громкоговорители: «Ленинградец», «Нева».

Порховский релейный завод МРП, МПСС, ОАО «Порховский релейный завод» /182620  г. Порхов Псковской обл. пр. Ленина, 20/

Основан в 1949(6) г. В 1971 г. завод - в составе ЛПО «Красная заря» в ведении 15ГУ МРП, далее в 1970-е  г. - в ведении 9ГУ МПСС.

Производство реле.

Директор (1971 г.)- Б.Л. Штерн.

Гл. инженер (1971 г.)- А.А. Борисов.

Производство: абонентский радиоприемник «Балтика» (1950-е).

НИИ коммутационной техники (НИИКТ) МРП /194175  г. Ленинград/

В 1971 г. НИИКТ - в составе ЛПО «Красная заря». В 1971 г. имелся филиал института.

По приказам МРП от 9.12.1970 г. и 15ГУ № 7 от 19.03.1971 г. с 1.04.1971 г. на Роменском заводе АТС создан отдел института в составе 50 чел. для проведения ОКР по аппаратуре АДУ, средств механизации и автоматизации техпроцессов коммутационной техники.

Имелся филиал института в Пскове (1972 г.), разрабатывал диспетчерскую аппаратуру.

Велись работы по разработке герконовых реле. По пр. 15ГУ № 230 от 8.07.1971 г. утверждена специализация предприятия - коммутационная техника. По приказам МРП № 610 от 4.10.1972 г. и 15ГУ № 298 от 13.10.1972 г. в институте создано головное патентное подразделение по коммутационной и релейной технике. Директор (1972 г.)- Смирнов, (2002 г.)- Д.И. Мартынов.

Зам. директора: по научной работе и маркетингу (2002 г.)- А.А. Малащенко;69 (1973 г.)- Б.А. Борисов, (1973 г.)- А.П. Савельев.

Начальники отделений: технологического (-1972-73 г.-)- А.Д. Животченко. Начальники отделов: технологического (1973 г.)- А.Р. Рудык; (1973 г.)- А.Я. Яковлев. Зам. начальника отдела: стандартизации (1972 г.)- М.Я. Мишин; планового (1973 г.)- М.П. Абрамова. Начальники секторов: базовой технологии (1973 г.)- А.А. Ротенберг; (1973 г.)- В. Г. Андреев. Начальники лабораторий: расчетно-исследовательской (1972 г.)- С.Л. Хайцер; (1972 г.)- М.А. Федоров.

Филиал НИИКТ МРП Выполнена ОКР «Кристалл» (1971 г.) по разработке устройств оперативной телефонной связи. Начальник (1971 г.)- Маркушин.

Псковский завод телефонной аппаратуры МРП, М-5571 /г. Псков/

В 1971 г. завод - в ведении 15ГУ МРП, имел наименование «п/я М-5571». Завод входил в состав НПО «Красная заря», в 1971 г. вышел из его состава.

По пр. МРП № 349 от 1.08.1969 г. заводу поручено организовать со 2-го полугодия 1970 г. производство изделия ШИ-17 с мощностью к концу года до 500 тыс. шт. в год.

По пр. 15ГУ № 354 от 27.12.1971 г. на заводе организован отдел гарантийного обслуживания. Директор (-01.1971-72 г.-)- И.И. Клосинский, (09.1973 г.)- Л.Л. Панчеха. Зам. директора- В.И. Магда.

Гл. инженер (08.1971 г.)- П.А. Провад, (02.1972 г.)- Л.Л. Панчеха, (09.1973 г.)- А.Я. Рейнер. Зам. гл. технолога (1971 г.)- Н.Н. Красавин. Начальник МСС (1973 г.)-Е.И. Грибков.

Производство: диспетчерская аппаратура «Кристалл», установка административной связи УНС-20 (-1972), АПС-30, «Псков-1, -2 (1972-), -3»; станция административной связи САС-40 (-1972), «Темп-40» (1972- ); телефонная станция УПАТС-100/400; водолазные телефонные станции: ВК-1, легководолазная ЛВТС-63 (- 1972), ВТУС-70-1 (1972-); усилитель абонентский УА-1 (-1972), -2 (1972-); аппаратура предупредительной сигнализации «Графит» системы «Лор» (-1972), прибор охранной сигнализации «Алмаз» (-1972) (11982).

В июле—августе 1942 г. с целью пополнения минно-тральных сил полноценными базовыми тральщиками наркоматы ВМФ и судостроительной промышленности разработали требования к новому кораблю такого класса, который должен был вооружаться импортными электромагнитными, отечественными акустическими и буксируемыми контактными тралами, а также минами заграждения. Остальные элементы, включая артиллерию, развивали в пр. 58. Технический пр. 263 такого тральщика, разработанный в ЦКБ-17, был утвержден уже 31 октября 1942 г. Корабль нормальным водоизмещением 675 т получился слишком сложным для постройки в военное время даже в Ленинграде, где его собирались строить на заводе 370 (3898).

Армия:

В течение июля-сентября 1942 в состав ВВС Северного флота без учета пополнения “россыпью” влилось не менее 80 Пе-2 и Пе-3. К сожалению, не добившись ярких успехов, эта группировка уже к декабрю из-за потерь уменьшилась наполовину. Сдав технику в другие полки, в ноябре покинули флот 13-й (полк был переучен на бомбардировщики А-20 и в 1943 г. продолжил боевые действия в составе ВВС Черноморского флота) и 28-й бапы (на его базе была сформирована 28-я отдельная эскадрилья двухмоторных колесных разведчиков ВВС СФ). В составе 95-го и 121-го авиаполков на 1 декабря 1942 г. числились 29 Пе-3, а в 29-м бап - 14 Пе-2 (4476).

В июле-августе 1942 на фронте появились уже целые соединения, укомплектованные исключительно Б-3 "Бостон". Это были 221-я и 244-я дивизии. 221-ю собрали из частей, прибывших под Ворошиловград - 794-го, 745-го и 57-го полков. Она успению сражалась на Юго-Западном фронте. Так, звено младшего лейтенанта Михеева уничтожило немецкую переправу через р. Оскол. Бои были очень ожесточенными, и за два месяца боев в полках осталось по два-три самолета. 244-я дивизию направили в 4-ю воздушную армию на Закавказский фронт в конце августа 1942, кое-как оснастив техникой и в ней насчитывалось всего 20 Б-3. Уже в начале сентября командование ВВС. начало просить Ставку вернуть соединение на доукомплектование. В итоге обе дивизии пополнили и в октябре вновь отправили воевать на юг. Вообще именно на южных участках советско-германского фронта первоначально сосредотачивалось подавляющее большинство "Бостонов". Уже в конце июля 1942 года в 244-и дивизии к трем первоначальным полкам (861-му, 45-му и 449-му) добавился 860-й, а к зиме дивизия разрослась до пяти полков, все на Б-3. В таком составе она вступила в Сталинградскую битву. В предгорьях Кавказа воевала 132-я дивизия, имевшая три полка на "Бостонах" - 63-й, 277-й и 452-й. Затем с Пe-2 па А-20 перевооружили и еще один полк дивизии - 367-й. Комиссар 221-й дивизии С.И.Черноусов впоследствии писал: "Эти машины обладали хорошими но тому времени летными качествами. Они могли конкурировать с немецкой техникой в скорости и маневренности". Когда Б-3 появились на советско-германском фронте, они обгоняли наши новые Пe-2. Американский бомбардировщик отличался хорошей маневренностью и большим практическим потолком. Ему легко давались глубокие виражи, он свободно летал на одном моторе. Учитывая слабую подготовку летчиков, ускоренно выпущенных из училищ в годы воины, очень важны становились пилотажные качества самолета. Здесь "Бостон" был превосходен - прост и легок в управлении, послушен и устойчив на виражах. Взлет н посадка па нем выполнялись куда проще, чем па отечественном Пе-2. Моторы работали надежно, хорошо запускались, однако при весьма интенсивной эксплуатации не вырабатывали предписанный ресурс. Приходилось срывать поставленные американцами пломбы и менять поршни, цилиндры, поршневые кольца и подшипники. Американцы, но сравнению с советскими конструкторами, уделяли больше внимания условиям работы экипажа. Кабины А-20 были просторны, и летчик, и штурман имели хороший обзор, они располагались в удобных креслах с бронезащитой. Кабина отапливалась, что после наших промерзлых СБ и Пе-2 казалось немыслимой роскошью. НИИ спецслужб ВВС отмечал в отчете: "По субъективной оценке летного состава данная система отопления является очень хорошей". Наших пилотов поражало обилие отличных приборов - "Бостон" имел полный набор современного навигационного оснащения (3457,101).

Авиапромышленность:

К августу 1942 ТБ-7 с серийным номером 42066 (42 - заводское обозначение ТБ-7, 06 - порядковый номер машины в серии, 6 - номер серии), который знаменит, в первую очередь, своим перелетом в Англию, США и обратно с делегацией во главе с министром иностранных дел СССР В.М. Молотовым на борту, был еще не до конца готов и достраивался на заводе.

Впервые данная машина упоминается в таблице о состоянии материальной части 432 ДБАП (дальнебомбардировачный авиаполк). Там указывалось, что ТБ-7 №42066 был оснащен моторами М-40Ф, в шассийных установках стоят крупнокалиберные пулеметы УБТ, кормовая установка КЭБ-42 оснащена пушкой ШВАК.

А так как местом формирования и базирования полка в первые месяцы войны был заводской аэродром завода №124 в Казани, где и строили ТБ-7, вполне возможно, что он был передан и включен в список полка, хотя еще не был окончательно достроен. Или же причина состоит в том, что после неудачных вылетов на Берлин в ночь с 10 на 11 августа и в ночь с 29 на 30 октября 1941 года, доверие к авиационным дизелям было потеряно, и ранее выпущенные машины с дизельными двигателями решили оснастить более надежными двигателями АМ-35А. Это решение коснулось и ТБ-7 №42066. Переоснащение под новые двигатели заняло какое- то время. Тем более, что в декабре 1941 года было принято решение о прекращении выпуска ТБ-7 в пользу Пе-2, которые производил эвакуированный из Москвы в Казань завод №22, размещенный на площадях завода №124. Выпуск ТБ-7 продолжался теперь малыми темпами и неофициально (19936).

К августу месяцу 1942 заводом № 39 было построено 78 Пе-3бис, а вместе с бомбардировщиками Пе-2 - 571 машина. Еще 32 машины сдали в 1943 году. Из них 29 были сданы в 1942 году без двигателей «россыпью». В 1943 года на них установили двигатели и сдали как боевую продукцию (Отчет о работе завода № 39 за 1942 год. Центральный архив ИАЗ, дело № 240, листы 8-14.). Построенные заводом Пе-3бис поступали на вооружение авиационных полков резерва ставки Верховного Главнокомандования.

4-го августа 1942 директор завода № 39 своим последним приказом за № 770 (в августе 1942 года директор завода № 39 И.Б. Иосилович был отозван в Москву) извещает коллектив завода, что «С сего числа на основании приказа Народного комиссара авиационной промышленности тов. Шахурина, в связи с переходом на другую работу, дела и должность директора завода № 39 мною сданы тов. Абрамову Виктору Ивановичу». Главным инженером завода назначается К. А. Петров (15223).

К августу 1942 г. заводские испытания Та-3бис 2М-89 закончились, и в целом их результаты оценили как положительные, однако отмечалась неустойчивая работа моторов М-89. Это не позволило рекомендовать самолет в большую серию. Определенные надежды связывались с установкой на Та-3 моторов АМ-37 и М-82А. Однако в конце 1942 г. ОКБ-483 прекратило свое существование (15828).

К августу 1942 закончились гос. испытания Та-3бис с 2М-89. Двигатели работали плохо и появился проект с АМ-37 и ОКО-8 (Та-5), который так и не был реализован (2181,24).

К К августу 1942-го были закончены летные испытания ТА-3 “биса”. Результаты испытаний в целом были оценены как положительные, однако отмечалась неустойчивая работа моторов М-89. Это не позволило рекомендовать самолет в большую серию. Определенные надежды связывались с установкой на Та-3 моторов АМ-37 и М-82А. Однако в конце 1942 г. ОКБ-483 прекратило свое существование (9649).

К августу 1942 построили серию из 22 Як-7-37 для войсковых испытаний, но он был без предкрылков и вместо МПШ-37 (Ш-37) Б.Г.Ш. на нем стояла НС-37. Самолеты направили на Северо-западный фронт в 42 иап, которым командовал Ф.И.Шинкаренко. В 12 боях сбили 10(1046,34).

К августу 1942 г. мотор М-107 №К-199 прошел 50-ти часовые совместные испытания. Но дальше дело не шло- То обрывало поршень, то пробивало картер, то не выдерживал главный шатун (4537).

Армия:

К августу 1942 г. тактическая грамотность летчиков-штурмовиков повысилась. Штурмовики стали активнее производить заходы со стороны солнца, чаще использовать облачность и дымы. Большие группы Ил-2, как правило, стали возглавлять командиры авиаполков, имея в своем составе заместителей командиров эскадрильей. Атаки целей стали преимущественно производиться прицельно, для чего чаще осуществлялись повторные заходы. Однако не все недостатки в действиях штурмовиков были изжиты (8687).

За рубежом:

К августу 1942 г. степень готовности тяжелый крейсер «Зейдлиц» достигла 90%, но 26 августа 1942 г. Гитлер принимает решение переделать его в авианосец. В январе 1943 г. «Зейдлиц» был отбуксирован на верфь «Шихау» в Кенигсберг для достройки в качестве авианосца. Но переделка, видимо, так и не началась, поскольку Гитлер в том же январе 1943 г. отдал приказ о прекращении строительства авианосцев. 9 апреля 1945 г. «Зейдлиц» был поврежден у стенки завода советской авиацией и на следующий день там же затоплен экипажем. В 1946 г. крейсер был поднят аварийно-спасательной службой Юго-Балтийского флота, отбуксирован в Ленинград и 10 марта 1947 г. зачислен в состав ВМФ СССР, но ввиду невозможности достройки 9 апреля 1947 г. исключен из списков судов ВМФ. Разобрали же его лишь в начале 1950-х годов. Было разработано несколько проектов восстановления «Зейдлица». В 1951 г. был представлен проект создания из двух крейсеров — «Таллина» (бывшего «Лютцова») и «Зейдлица» — одного учебного крейсера с вооружением: 12—152-мм, 8—130-мм, 32— 45-мм и 24—25-мм орудий и двумя 53-см торпедными аппаратами. Однако стоимость постройки такого крейсера оказалась больше, чем запланированная сумма на строительство крейсера проекта 68бис, и от этой затеи отказались (15225).

Авиапромышленность:

1 августа 1942 А.И.Ш. писал И.В.С. письмо N 5269:

"В порядке информации докладываю: по плану опытного строительства 1941 конструктором С.В.И П.О.С. выпущен одноместный бронированный штурмовик Су-6 с М-71 (взлетная мощность 2000 л.с. и мощность на высоте 2250 м - 1800 л.с.), который согласно акта гос. испытаний НИИ ВВС показал данные:

| макс. скорость у земли | 445 км/час |
| --- | --- |
| макс. скорость на форсаже | 496 км/час |
| макс. скорость на 2500 м | 491 км/час |
| дальность на 0.9 макс | 450 км |

Вооружение:

2х23 мм, 230 снарядов

4х7.62 мм, 300 патронов

10 РС-132/82

Нормальная бомбовая нагрузка - 200 кг при емкости отсека 400 кг

Под крыльями могут подвешиваться 2х100 кг или 2хВАП-200

По технике пилотирования самолет прост и доступен л средней квалификации, имеет хорошую устойчивость и допускает полет с брошенной ручкой на всех режимах. Нагрузки на рули и элероны - велики.

Бронирование кабины л и фонаря осуществляется аналогично самолету Ил-2. Задняя крышка мотора с агрегатами забронирована, цилиндры мотора не забронированы (1650,311).

Почти то же, что и 19 июля 1942, но с добавкой:

"В настоящее время ведутся работы по доводке 100 час. ресурса и сдаче на гос. испытания М-71 на заводе 19. В случае получения положительных результатов по М-71 возможно будет поставить вопрос о целесообразности постройки серии самолетов Су-6 (1650,312).

1 августа 1942 с опозданием на год по сравнению с планом закончили совместные испытания модифицированного М-90 конструкции В.Г.Федичева. Снизили диаметр до 1296 мм и вес до 870 кг. Мотор затребовало несколько КБ, в т.ч. и П.О.С. для Су-4 и проводились летные испытания (395,137).

1 августа 1942 года закончились заводские испытания «103В» с 2 М-82 на заводе № 166, которые заняли 7,5 месяцев после того, как под управлением летчика-испытателя М.П. Васякина машина совершила первый полет 15 декабря 1941. Как отмечалось потом в отчете по испытаниям: «Основные причины затяжки испытаний: неудовлетворительная работа моторов М-82 и длительная доводка винто-моторной группы. Во время испытаний было заменено восемь моторов... Из-за неудовлетворительной работы моторов самолет простоял 132 дня, что составляет 57,7% времени, потраченного на испытания» (10686).

До 1 августа 1942 г. затянулись испытания «103В» с 2 М-82, которые начались 15 декабря 1941 г. Как отмечалось потом в отчете по испытаниям:

«Основные причины затяжки испытаний: неудовлетворительная работа моторов М-82 и длительная доводка винто-моторной группы. Во время испытаний было заменено восемь моторов... Из-за неудовлетворительной работы моторов самолёт простоял 132 дня, что составляет 57,7% времени, потраченного на испытания» (15788).

1 августа 1942 г. испытания 103В, начатые 15 декабря 1941, приостановили. Заместитель командующего ВВС Репин распорядился: "Испытания прекратить. Характеристики самолета и оценки работы агрегатов дать по серийному самолету Ту-2". Именно под этим обозначением собирались выпускать новую машину. В соответствии с системой, введенной в декабре 1940 г., были взяты две первые буквы фамилии главного конструктора, переставшего быть безымянным арестантом, а цифра "2" (первая четная) показывала, что это первый бомбардировщик, созданный конструктором. Официально обозначение Ту-2 присвоили постановлением ГКО от 26 марта 1942 г. Это была первая машина, получившая марку "Ту", ставшую позднее знаменитой.

В выводах отчета по совместным испытаниям указали: "...самолет "103В" 2 М-82А по своей управляемости, устойчивости, взлетно-поса- дочным свойствам, а также маневренности и температурным режимам ВМГ удовлетворяет требованиям". Туполев при разборе результатов полетов сказал: "Васякин дал путевку в небо Ту-2".

Самолет спешно готовился к запуску в серийное производство. ВВС требовали от серийных бомбардировщиков увеличения скорости до цифры, предписанной постановлением, упростить и сделать более надежными гидросистему и тормозную систему, ввести бронирование снизу, заменить оба верхних пулемета на крупнокалиберные БС (12,7 мм) и предусмотреть подвеску химического вооружения (выливных приборов). Туполев считал выполнение этих требований вполне реальным, но занимающим некоторое время, так что делать все это собирались постепенно.

Данные опытных образцов самолета "103"

|  | "103" | "103У" | "103В" |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип двигателей | АМ-37 | АМ-37 | М-82 |
| Размах крыла, м | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Площадь крыла, м2 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| Длина самолета, м | 13,2 | 13,8 | 13,7 |
| Вес, кг: пустого | 7626 | 7823 | 7335 |
| полетный нормальный | 9950 | 10448 | 10230 |
| полетный максимальный | 10 992 | 11498 | 11700 |
| Скорость максимальная, км/ч: у земли | 482 | 469 | 460 |
| на высоте | 635 | 610 | 528 |
| Потолок практический, м | 10 600 | 10 500 | 9000 |
| Время набора высоты 5000 м, мин | 8,6 | 9,5 | 8,86 1) |
| Дальность полета, км: нормальная максимальная | 1612 | 1800 | 2000 |
|  | 2500 | - | - |
| Разбег, м | 440 | 435 | 576 |
| Пробег, м | 730 | 765 | 640 |
| Экипаж, чел. | 3 | 4 | 4 |
| Бомбовая нагрузка, кг: нормальная максимальная | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 |
| Вооружение, кол-вохкалибр | 2x20; 4x7,62 | 2x20; 5x7,62 | 2х202); 5x7,62 |

1) - на высоту 4500 м; 2) - в ходе испытаний - 2x20, 1x12,7, 4x7,62, дополнительно ракетное вооружение 10хРС-132 и 4хРС-82 (назад по полету)

"Верочка" осталась в распоряжении конструкторского бюро. Ее использовали для опробования различных новинок, предполагавшихся к внедрению в серию (11988).

С 1 по 27 августа 1942 проходили совместные испытания Ла завода 31 (708).

С 1 августа 1942 на аэродроме НИИ ВВС К Кольцово под Свердловском находился Би второй экз. с запасом топлива 450 кг и вооружением, но испытания задержались из-за того, что двигатель не был проверен испытаниями (1632,265).

1 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2132 [О подготовке авиаэкипажей для работы на авиатрассе Аляска - Красноярск - Москва.] (7047, 168-169).

1 августа 1942 вышло:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР № 2132 сс

Для обеспечения перегонки самолетов из Аляски до Красноярска(Красноярская воздушная трасса) и от Красноярска до района Москвы Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Обязать Командующего ВВС Красной Армии тов. НОВИКОВА сформировать и подготовить для перегонки принимаемых в Фербенксе самолетов перегоночные группы в количестве:

12 экипажей для самолета В-25 ;

100 экипажей для самолета Бостон-3 ;

160 экипажей для самолетов Аэрокобра и Р-40Е.

Переучивание летного и технического состава произвести в сроки: первую очередь 50 % экипажей к 15.VIII/42 г. и 50 % экипажей к 15.IX.42 г.

Лучшие экипажи использовать на трассе Аляска-Красноярск.

2. Разрешить тов. НОВИКОВУ взять на укомплектование перегоночных групп 30 экипажей для истребительных самолетов и 30 экипажей для бомбардировочных самолетов из состава ВВС Дальне- Восточного фронта.

Выделяемые экипажи должны быть подготовлены для полетов в сложных метеоусловиях.

3.Обязать Командующего Авиацией Дальнего Действия тов. ГОЛОВАНОВА к 3 августа 1942 г. передать ВВС 10 экипажей и т.ПАПАНИНА (Главсевморпуть) - три экипажа, подготовленных для полетов в сложных метеорологических условиях, для перегонки бомбардировочных самолетов.

4. Разрешить тов. НОВИКОВУ снять с Южной трассы для использования формируемых перегоночных группах 7 экипажей Б-25 и 10 экипажей Бостон-3.

5.Для лидирования перегоняемых самолетов создать группы лидеров по участкам ФЕРБЕНКС-УЭЛЬКАЛЪ, УЭЛЪКАЛЪ-СЕЙМЧАН, СЕЙМЧАН-ЯКУТСК, ЯКУТСК-КИРЕНСК, КИРЕНСК-КРАСНОЯРСК в составе двух экипажей на каждом участке. Разрешить использовать для лидирования 12 самолетов Бостон-3.

6. Обязать тов. МИКОЯН для переброски экипажей, возвращающихся для приемки самолетов, переброски запчастей и помощи вынужденносевшим самолетам, закупить 43 самолета тина «Дуглас»

7. Обязать тов. НОВИКОВА к 15 августа 1942 г. создать Управление Красноярской воздушной трассы в ЯКУТСКЕ, подчинив Начальнику трассы все аэропорты ГВФ, находящиеся на трассе.

8. Назначить Начальником Красноярской воздушной трассы Полковника МАЗУРУК, И.П., Заместителем Начальника Восточной трассы Полковника ФОКИНА, В.В.

9. Обязать Начальника ГУГВФ тов. АСТАХОВА к 1 сентября 1942 г.:

а) обеспечить аэропорты Красноярской воздушной трассы всем необходимым оборудованием для приема и выпуска перегоняемых самолетов и обеспечения личного состава перегоночных групп;

б) закончить световое оборудование трассы ;

в) обеспечить доставку личного состава и недостающего оборудования и материалов.

10. Обязать тов. НОВИКОВА для приема самолетов в ФЕРБЕНКСЕ командировать группу технического состава в количестве 22 человек, в том числе :

| Начальник приемки | - 1 |
| --- | --- |
| Старших военпредов | - 1 |
| Военпредов по самолетам | - 2 |
| Военпредов по моторам | - 2 |
| Военпредов по электро | - 2 |
| Военпредов по радио | - 2 |
| Военпредов по приборам | - 2 |
| Военпредов по вооружению | - 2 |
| Переводчиков | - 3 |
| Шифровальщиков | - 2 |
| Офицера связи | - 1 |
| Младших специалистов | - 2 |
| ВСЕГО | 22 человека |

11. Обязать Начальника ГАУ тов. ЯКОВЛЕВА обеспечить летно-технический состав перегоночных групп и аэропортов личным оружием и автоматами.

12. Обязать ТОВ.ВИНОГРАДОВА (Управление Тыла НКО ) довольствовать личный состав перегоночных групп и аэропортов повышенным питанием.

13. Начальника Красноярской воздушной трассы и приемочную группу в ФЕРБЕНКСЕ подчинить Начальнику ГУГВФ ( т. АСТАХОВУ).

14. Обязать тов. ГРОМАДИНА передать ВВС 9 самолетов «Аэрокобра» (без экипажей) для переучивания перегоночных экипажей с заменой этих самолетов из первых поступлений по импорту.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ (11813).

На 1 августа 1942 года Паспорт завода № 27

Завод введен в эксплуатацию частично по авиационной продукции в 1923 году.

До 1923 года на заводе изготовлялась мебель.

Годом полного ввода завода в эксплуатацию считается 1940 год.

В конце 1941 года завод № 28, ранее расположенный на этой территории был эвакуирован.

На основании постановления ГКО за № 1052 от 23 декабря 1941 года и приказа НКАП за № 1186 от 25 декабря 1941 года на территории завода № 28 перебазирован завод № 489 под № 27 (9521).

Другие оборонные отрасли:

2 августа 1942 года директор СТЗ Задорожный и главный инженер завода Демьянович обратились к наркому танковой промышленности Зальцману и начальнику БТУ ГАБТУ КА Коробкову со следующей просьбой:

«Сложившаяся обстановка в связи с приближением фронта к г. Сталинграду, затрудняет в настоящее время иметь нормальные взаимоотношения с ведущим заводом № 183, с ГАБТУ КА и Наркоматанкопромом в вопросах согласования различных изменений, постоянного или временного характера, в чертежах танка Т-34.

Снабжение завода всеми необходимыми материалами, приборами и готовыми изделиями также затруднено, а поэтому в целях обеспечения нормального выпуска танков приходится часто прибегать к изысканию заменителей, которые в некоторых случаях требуют изменения конструкции машины.

Для оперативного решения вопросов о допустимости того или иного заменителя, а также допустимости изменения конструкции танка без нарушения взаимозаменяемости деталей, считаем необходимым присутствие на СТЗ ответственных представителей ГАБТУ КА и Наркомтанкопрома, полномочных решать вопросы временных изменений конструкции деталей или введения заменителей на период затруднений, испытываемых в настоящее время заводом.

Указанное положение может быть обеспечено поручением полномочий старшему военпреду ГАБТУ КА на СТЗ и командируемому представителю от наркомата.

Согласование временных изменений непосредственно на заводе позволит оперативно решать эти вопросы, а ответственность за соблюдение взаимозаменяемости деталей, качественной замены материалов, приборов и вводимых временных изменений Сталинградский тракторный завод принимает на себя».

Просьбу удовлетворили - от ГАБТУ КА полномочия получил старший военпред Левин, от наркомтанкопрома на СТЗ прибыл заместитель наркома А. Горегляд (12217).

По состоянию на 1 августа 1942 в список предприятий Наркомата тяжелого машиностроения входили (8825)

| Наименование предприятия | Местонахождение | Директора |
| --- | --- | --- |

Непосредственно подчиненные Наркомату

| Машзавод им. Дзержинского | Балаково, Саратовской области, ул. Коммунистическая, 124 | Иосифов |
| --- | --- | --- |
| Строительство завода “Красный Профинтерн” | Красноярск, ст. Злобино | Чумичев |
| Машиностроительный завод “Коммунист” | Маркс Саратовской области, Фабричная, 18 | Лисин |
| Нязе-Петровский механический завод им. Калинина | Нязе-Петровск Челябинской области | Бутылев |
| Ирбитский металло-прокатный завод | Ст. Талый ключ | Торлин |
| Иркутский механический завод | Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1 | Моисеев |
| Сызранский машиностроительный завод | Сызрань Куйбышевской области, ул. Советская, 20 | Аброскин |
| Завод “Русский дизель” | Ленингград, РСП 272, набережная им. Фокина, 13/15 | Пассинский |
| Ново-Краматорский машиностроительный завод им. Сталина | Электросталь Московской области | Яковлев |
| Коломенский машиностроительный завод им. В.В. Куйбышева | Голутвино | Гоциридзе |
| ЦНИИТМАШ | Москва, Шарикоподшипниковская, 2 |  |

Заводы Главтурбопрома

| Невский машиностроительный завод им. В.И. Ленина | Ленинград, 29, пр. села Смоленского, 1/8 |  |
| --- | --- | --- |
| Завод “Экономайзер” | Ленинград, 33, ул. Цимбалина, 3 |  |
| Завод “Комега” | Москва, ул. Мироновская, 33 |  |
| Завод “Красный котельщик” | Подольск |  |
| Турбинный завод | Свердловск, шоссе УЗТМ |  |
| Кусинский завод | Куса Челябинской области |  |
| Алма-Атинский завод | Алма-Ата, Тринадцатая линия | Макеев |

Заводы ГУПТМАША

| Завод им. Кирова | Ленинград, Обводной канал, 118 |  |
| --- | --- | --- |
| Завод “Красный металлист” | Ленинград, Василевский остров, 17-я линия, 52/54 |  |
| Завод “Красный блок” | Москва, ул. Осипенко, 76 |  |
| Завод “Красный металлист” | Москва, Бахметьевский пер., 2 |  |
| Кунгурский машзавод | Кунгур, Молотовская область, ул. Просвещения, 9 |  |
| Завод “Серп и Молот” | Казань, Красноармейская слобода, ул. Клары Цеткин |  |
| Белохолуницкий машзавод им. Ленина | Поселок, Белая Холуница Кировской области |  |
| Ижевский машзавод им. Ленина | Удмуртская АССР, завод ковкого чугуна |  |
| Бузулукский машзавод им. Куйбышева | Бузулук Чкаловской области, ул. Рабочая, 68 |  |
| Юго-Камский машзавод им. Лепсе | Юго-Камск Молотовской области |  |
| Ташкентский завод “Подъемник” | Ташкент, ул. Полторацкого, 12 |  |
| Полевской завод | Полевское Свердловской области, завод “Красный металлист” |  |
| “Стальмост” | Москва, 109, Карачарово поле |  |

Заводы Глававтогена

| Нижнетагильский автогенный завод |  |  |
| --- | --- | --- |
| Омский автогенный завод |  |  |
| 1-й автогенный завод | Москва, ул. Тюфелева роща, 13 |  |
| Чкаловский автогенный завод |  |  |
| Свердловский ацителеносварочный завод | Свердловск, ул. Шмидта, 2 (Свердловский сварочный) |  |
| Свердловский кислородный завод | Свердловск, шоссе УЗТМ |  |
| Свердловский автогенный завод № 3 | Свердловск, шоссе УЗТМ, 1-й км |  |
| Челябинский автогенный завод |  |  |
| Куйбышевский автогенный завод |  |  |
| Читинский автогенный завод | Чита, п/я 69 |  |
| Новосибирский автогенный завод | Новосибирск, ул. Волжская, 80 |  |
| Красноярский автогенный завод | Красноярск, Алексеевский переезд |  |
| Грозненский автогенный завод |  |  |
| Ярославский автогенный завод | Ярославль, Тутаевское шоссе |  |
| Саратовский автогенный завод | Саратов, Угол ул. Крайней и Астраханского пер., 127 |  |
| Молотовский автогенный завод | Молотов, 10-е агентство |  |
| Ташкентский автогенный завод | Ташкент, ул. Чернякова, 34 |  |
| Чарджоусский автогенный завод | Чарджоу, ул. Кладбищенская, 10 |  |

(8825)

1 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2130 Об общем плане погрузки народнохозяйственных и воинских грузов на август 1942 г. (7047, 162).

1 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2131 О плане перевозок сухогрузов по Каспийскому морю на август 1942 г. и мерах по его выполнению. (7047, 163-165,166-167).

Армия:

1 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 1 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, Цымлянская, южнее и юго-восточнее Батайска.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской продолжались ожесточённые бои. Н-ская танковая часть вела бой с пехотой и танками врага. Уничтожено два штаба войсковых частей противника,12 противотанковых орудий, 2 танка, 3 бронемашины и не менее 1.500 немецких солдат и офицеров. Нашими бойцами захвачено 100 подвод с военным и муществом ивооружением.

Южнее и юго-восточнее Батайска наши войска вели тяжёлые бои с мотопехотой и танками противника. Немцы, стянув большое количество войск, стремятся развить успех. Сражения часто переходят в кровопролитные рукопашные схватки. Одна наша часть в течение суток сдерживала напор танков и пехоты немцев, поддержанных авиацией. Смелые бойцы сожгли 17 немецких танков и истребили свыше 1.100 гитлеровцев. Однако противнику удалось ворваться в расположение части. Завязался бой внутри оборонительного района. На другом участке советские части отошли на новые рубежи.

На Брянском фронте продолжались бои местного значения. Танковое подразделение под командованием капитана Горлага за последние дни уничтожило 30 немецких танков и до 400 солдат и офицеров противника. Одна артиллерийская батарея за четыре дня вывела из строя 18 вражеских танков, шестиствольный миномёт, 3 миномётные и одну зенитную батареи и истребила до 300 немецких солдат и офицеров. Бронебойщики сержант т. Луценко и красноармеец т. Дмитриев, отражая атаку противника, подбили 2 немецких танка.

Партизанский отряд тов. Н., действующий в одном из районов Белоруссии, втечение трёх дней уничтожил 226 гитлеровцев. В июле партизаны этого отряда пустили под откос два воинских эшелона противника. Группа партизан другого отряда, действующего в соседнем районе, подожгла склад с горючим. Огнём уничтожено 120 тонн бензина и 40 тонн смазочных масел.

Пленный обер-ефрейтор 3 батареи 1 дивизиона 138 немецкого полка Антон Тишлер рассказал: «В марте 1942 г. 138 зенитный полк был разбит и остался без материальной части. После этого он несколько раз получал людские пополнения и новые орудия. В начале июля первый дивизион снова потерял более половины всех орудий и личного состава. А когда дивизион в районе Воронежа переправился через реку, он был полностью разбит. Жалкие остатки его были взяты в плен».

Немецко-фашистские мерзавцы истребляют население захваченных советских районов. На окраине города Курска гитлеровцы создали лагерь для гражданского населения. В этом лагере, огороженном колючей проволокой, находится свыше пятисот заключённых женщин и стариков, а также детей и подростков. Заключённых заставляют выполнять самые тяжёлые работы. В результате голода и зверских истязаний в лагере ежедневно умирает 5—10 человек.

За последнее время чрезвычайно обострилось продовольственное положение в городе Гамбурге (Германия). В течение недели жители не получают ни грамма хлеба. В городе вспыхнула эпидемия тифа. 26 июля в Гамбурге произошла голодная демонстрация. Толпа женщин разгромила несколько продовольственных складов и магазинов. Гестаповцы, пытаясь рассеять демонстрантов, пустили в ход оружие. Убито и ранено 45 человек. Полиция произвела массовые аресты.» (14970).

1 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 1 августа наши войска вели ожесточённые бои в районах Клетская, Цымлянская, Кущевская, Сальск. На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 31 июля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 50 немецких танков, 330 автомашин с войсками и грузами, 45 повозок с боеприпасами, подавлен огонь 20 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 2 склада боеприпасов и 2 склада горючего, разбит железнодорожный состав, рассеяно и частью уничтожено до трёх батальонов пехоты противника.

В районе Клетской и южнее этого пункта противник, вводя в бой новые резервы, усиливает нажим на наши оборонительные рубежи. Наши войска сдерживали натиск гитлеровцев, а на отдельных участках активными действиями наносили удары по танковым и пехотным частям противника. Н-ский стрелковый батальон в течение дня отбил семь атак противника. Вечером после ожесточённой бомбардировки наших рубежей немцы при поддержке танков восьмой раз пошли в атаку. На вражескую пехоту наши бойцы обрушили мощный миномётный и пулемётный огонь. Потеряв 6танков и свыше 500 человек убитыми и ранеными, гитлеровцы отступили. Успешно действует наша танковая часть. Танкисты смелым броском ворвались в расположение противника и разгромили крупную автоколонну с боеприпасами. Кроме того, во время этой операции уничтожено 12 орудий, 2 немецких танка и не менее 400 гитлеровцев.

В районе Цымлянской, на южном берегу Дона, продолжались упорные бои с противником. На одном участке наши артиллеристы и миномётчики встретили вражескую колонну танков и мотопехоты сосредоточенным огнём на заранее пристрелянных рубежах. Противник потерял 10 танков, 6 бронемашин, 14 орудий и 17 пулемётов. На поле боя осталось до 800 убитых немецких солдат и офицеров.

В районах Кущевской и Сальска наши войска вели ожесточённые бои с численно превосходящими силами противника. Опорный бой с противником произошёл около одной водной переправы. Действующие на этом участке наши части истребили до1.500 гитлеровцев. На поле боя осталось несколько десятков подбитых немецких танков. Не менее ожесточённые бои шли в районе Сальска. Гитлеровцы предприняли несколько танковых атак и ценой больших потерь потеснили наши части.

В районе Воронежа советские войска закреплялись на достигнутых рубежах. Активно действовали разведывательные отряды. Южнее города противник пытался атаковать наши позиции, но был отброшен с большими для него потерями. Артиллеристы Н-ской части несколькими огневыми налётами уничтожили 70 пулемётных точек, миномётную батарею, блиндаж с боеприпасами и до роты пехоты противника. Действиями нашей авиации взорван железнодорожный эшелон с боеприпасами и большой артиллерийский склад противника.

Белорусские партизаны непрерывно наносят удары по коммуникациям немецко-фашистских оккупантов. Недавно организовавшийся отряд «Котовский» взорвал мост через реку. Движение по шоссе в связи с этим было закрыто. Партизаны отряда под командованием тов. Р. организовали крушение железнодорожного эшелона противника. Разбито 18 платформ с танками, 10 платформ с орудиями и 4 вагона с солдатами. Через несколько дней советские патриоты пустили под откос состав с боеприпасами. Взрывы продолжались в течение 40 минут. Действия партизан вызывают у гитлеровцев большую тревогу. Перехвачена разосланная железнодорожным комендантом следующая телеграмма: «Железнодорожнаякомендатура «Центр» требует срочно усилить охрану путей. Партизаны наносят чувствительные удары главным образом в районе Витебска, Невеля, Полоцка, Лиды, Барановичей, Молодечно».

Ниже публикуются выдержки из дневника убитого немецкого офицера Гильнера:

«1 июня. Отпуск кончился. Едем через Брест-Литовск — Барановичи — Минск. Цветущие фруктовые деревья и очень мало посевов. Кругом пустырь. Ночью не едем дальше. Здесь опасные места. Много партизан.

10 июня. Брянск. Ночью три воздушных налёта. Взрывы бомб и зенитный огонь. Всю ночь не спал. Вспомнились мысли, пришедшие в голову ещё дома: родина чрезвычайно перенапряжена. Все сколько-нибудь пригодные к военной службе призваны. Очень много иностранных рабочих. Их присутствие жизненно необходимо, но в то же время таит в себе опасность для Германии. Они сейчас притаились, но что будет, если нас постигнут военные неудачи? Больше всего занимает меня мысльо потерях германской армии. Есть все основания считать, что потери на русском фронте уже превзошли потери германской армии на всех фронтах за 4 года первой мировой войны.

19 июня. Явился к капитану Гуммель-Гиршбергу. Принял свою роту. Боевой состав роты: 3 офицера, 16 унтер-офицеров, 73 рядовых.

3 июля. Русская артиллерия стреляет из всех орудий. Какие тяжёлые потери она нам наносит. Если так будет продолжаться, через неделю в роте никого не останется».

В районе южнее Батайска немецко-фашистские мерзавцы загнали на минированное поле толпу местных жителей — женщин, детей и стариков. Свыше 150 человек подорвались на минах.

В связи с огромными потерями немецкой армии на советско-германском фронте германское командование произвело призыв лиц рождения 1925 года. В армию также мобилизованы лица всех возрастов, освобождённые ранее от военной службы по состоянию здоровья.

Завод, где директором тов. Волков, изготовляющий особо важные виды боеприпасов, получил на июль увеличенную программу. Коллектив завода успешно справился с выполнением этого задания. Завод выпустил боеприпасов в июле месяце на 73 процента больше, чем в июне.».

1 августа 1942 во время налета Ил-2 из 622-го шап на переправу через Дон в районе хутора Липологовского огнем зенитной артиллерии был подбит самолет лейтенанта Т. Д. Одинцова. По утверждению сослуживцев, он, покачав крыльями, пошел на таран немецких танков. Затем Одинцова посмертно наградили орденом Красного Знамени (19522).

1 августа в 1942 году немецкие войска отрезают железную дорогу Краснодар-Сталинград (14970).

В период с 1 августа по 1 июля 1943 средний налет, приходящийся на одну боевую потерю Ил-2 по всем фронтам по официальным данным ВВС, составил 26'самолето-вылетов, что вдвое больше, чем за период с 22 июня 1941 по 1 июля 1942 г. когда средний налет, приходящийся на одну боевую потерю Ил-2 по всем фронтам по официальным данным ВВС, составил 13 самолето-вылетов (6467).

1 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2129 [О городском комитете обороны в Балашове Саратовской обл.] (7047, 161).

1 августа 1942 немецкие войска отрезали железную дорогу Краснодар-Сталинград (4962).

August 1, 1942: Armeegruppe A in the south continues to fan out into the Caucasus region, while advance units reach the Kuban River. Armeegruppe B continues to fight to cut off the Soviet defenders near Kalach in the Don bend near Stalingrad (3819).

1 августа 1942 Группа А продолжила наступление на Кавказ и передовые части достигли Кубани. Группа Б продолжила бои с целью отрезать части КА у Калача от Сталинграда (3819).

В ночь на 1 августа 1942 г. в районе Старицкого Яра подорвался на мине и затонул пассажирский пароход «Петр Чайковский». Несмотря на принимаемые меры, обстановка на волжской магистрали продолжала ухудшаться. По ночам над рекой барражировали мелкие группы немецких самолетов, состоявшие из одного цельфиндера и двух-трех бомбардировщиков. Первый периодически сбрасывал на парашютах осветительные ракеты, остальные – охотились за кораблями. Кроме того, с высокого западного берега реки наблюдение за движением судов вели многочисленные шпионско-диверсионные группы, по ночам пускавшие ракеты, обозначая цели для бомбометания. Учитывая большие пространства и малую плотность населения региона, изловить их было очень трудно. В результате суда гибли одно за другим. 1 августа экипаж He-Ill «1G+CR» из 7-й эскадрильи KG27 в ходе очередного боевого вылета над Волгой потопил сразу два крупных речных корабля, после чего благополучно вернулся на аэродром Курск. Таким образом, только в течение двух дней жертвами этого самолета стали четыре судна! 2 августа немецкими самолетами впервые был атакован корабль на Каспийском море. Три «Хейнкеля» сбросили бомбы на пароход «Красноармеец», перевозивший воинскую часть численностью 1200 человек. 1 августа Сталинградский комитет обороны поставил перед командующим корпусным районом ПВО полковником Райниным вопрос о необходимости значительно придвинуть наблюдательные посты к Волге  «в целях получения информации о деятельности вражеской авиации и организации необходимой охраны для продвигающихся караванов». Районные комитеты партии получили приказ принять меры к привлечению истребительных батальонов для розыска и поимки ракетчиков, засевших на берегах реки. Вскоре начались прочесывания местности, массовые проверки документов в пунктах отстоя флота, организация секретных постов наблюдения на возвышенностях, примыкающих к Волге. Так наступил тяжелый для нашей страны август 1942 г. Немецкая группа армий «А» форсировала Дон и стремительно продвигалась к Кавказу, 48-й танковый корпус совместно с румынскими частями повернул на восток к г. Котельниковский. Вокруг Саратова спешно восстанавливались оборонительные рубежи. Корабли, идущие по Волге, постоянно подвергались ударам авиации и подрывались на минах. В целях обеспечения безопасности судоходства на участке рейда Астрахани была создана особая военизированная флотилия. В ее состав вошли более 56 баркасов, моторных рыбниц и сейнеров. Для поддержания бесперебойной работы флота по выполнению военных и народнохозяйственных перевозок, сохранения грузов и плавучих средств от минной опасности Астраханский комитет обороны в своем постановлении № 187 от 3 августа просил ГКО СССР выделить дополнительные единицы вооружения и авиации, военных катеров и тральщиков. В результате принятых мер охрана Астрахани и рейда была значительно усилена. Охрану Волги обеспечивал отряд бронекатеров и тральщиков Астраханской военно-морской базы Каспийской военной флотилии. С воздуха город прикрывала истребительная авиация Астраханского дивизионного района ПВО. Одновременно в Южном Поволжье складывалась критическая ситуация с эвакуацией на левый берег Волги. У переправ скапливались большие массы скота, машин и тракторов. На 4 августа на западном берегу реки в районе Дубовки собрались 50 тыс. голов скота, 18 МТС с машинами и 500 тракторов, в районе Горного Балыклея – 25 тыс. голов скота, 10 МТС с сельхозмашинами и 350 тракторов, в районе Каменного Яра – 60 тыс. голов скота, 14 МТС с машинами и 400 тракторов, в районе Камышина на подходе были 60 тыс. голов скота, 11 МТС и 400 тракторов. Учитывая, что в ближайшие дни к переправе ожидались около 1400 тыс. голов скота и большое число тракторов, а также другой сельхозтехники, были необходимы неотложные меры по ее обеспечению. Секретарь Сталинградского обкома ВКП(б) А. С. Чуянов и заместитель заведующего сельхозотделом ЦК ВКП(б) А. И. Козлов 5 августа писали наркому речного флота Союза ССР 3. А. Шашкову:  «Во избежание массовой гибели скота и для быстрой переправы через Волгу скота и имущества колхозов и совхозов считаем необходимым, чтобы Вы дали указание о немедленной организации переправы с суточной пропускной способностью 90тыс. голов… Все эти переправы должны быть использованы только для переправы скота и имущества совхозов, МТС и колхозов и людей, переправляющих этот скот и имущество».  Речной транспорт, неся постоянные потери, не справлялся с перевозками, к которым добавился и нескончаемый поток раненых. Пассажирский пароход «Тургенев» еще в последние дни июля вышел из Астрахани, направляясь в Сталинград за ранеными. Путь до Енотаевки прошел без приключений, но вот, не доходя до Копановки, матросы увидели за кормой приближающийся самолет. Он шел низко над рекой с юго-востока. Вахтенные некоторое время гадали, чей он: наш или немецкий? Все сомнения развеяла бомба, отделившаяся от брюха бомбардировщика. Огромный столб воды поднялся по левому борту, осыпав палубу множеством осколков. Не успели матросы «Тургенева» опомниться, как самолет развернулся и, сделав второй заход, обстрелял корабль из пулеметов. Трассирующие пули пробили верхнюю палубу и вызвали пожар в салоне 2-го класса. На сей раз матрос Александр Раков отчетливо видел лица немецких летчиков, кресты и свастику на фюзеляже. Через две минуты «Хейнкель» пошел на третий заход и сбросил еще одну бомбу, которая взорвалась за кормой судна. В результате были сильно повреждены палубные надстройки. После того как бомбардировщик скрылся за горизонтом, капитан «Тургенева» связался по рации с пароходством. Был получен приказ возвращаться в Астрахань на ремонт. Таким образом, из-за налета рейс к Сталинграду был отложен на несколько дней. В начале августа пароход «Тургенев» вновь отправился в путь. На сей раз все матросы были настороже, с опаской поглядывая на солнечное июльское небо. Река представляла собой удручающее зрелище. Повсюду по поверхности плавали нефтяные пятна, перемежающиеся со скоплениями глушеной рыбы. Время от времени мимо бортов проплывали обломки кораблей, спасательные круги и изуродованные трупы людей. Кое-где виднелись торчащие из воды остовы затонувших судов. Путь до Каменного Яра прошел без происшествий, и до пункта назначения оставалось около 120 км. Но тут впереди показался стоящий на якоре пароход «Виктор Хользунов», вышедший из Астрахани на трое суток раньше. Его капитан Евгений Кистович сообщил, что Волга выше Каменного Яра заминирована и продолжать путь слишком опасно. «Тургенев» застопорил ход и остановился рядом с «Виктором Хользуновым». В реку с грохотом полетел якорь. Стоящие на якоре посередине реки суда представляли собой легкую мишень для бомбардировщиков. Но все было тихо, и мирный степной пейзаж не предвещал никаких приключений. Вскоре была спущена шлюпка, и капитан отправился на ней к своему коллеге. Вместе они связались по рации со Сталинградским портом, и им оттуда приказали, чтобы «Виктор Хользунов» срочно шел дальше, невзирая на минную опасность. На этом короткое свидание двух кораблей закончилось. «Хользунов» обошел с кормы «Тургенева» и направился по фарватеру. Из трубы повалил густой черный дым, и судно стало удаляться на северо-запад. Но тут произошло неожиданное. Через каких-то двести метров перед носом парохода поднялся огромнейший столб воды, и эхо мощного взрыва раскатами прокатилось по степи. Матросы на «Тургеневе» с ужасом увидели, как «Виктор Хользунов» начал быстро погружаться носом в воду, уцелевшие члены команды прыгали за борт. Прошло еще несколько секунд, и корпус тонущего судна с треском переломился, кормовая часть на короткое время встала на ровный киль, а затем стала неумолимо уходить вниз. Вскоре над водой остались лишь клубы дыма и пара, а также отчаянно барахтавшиеся матросы. Капитан «Тургенева» сразу же приказал спустить все шлюпки и приступить к спасению уцелевших. Через полчаса на реке все стихло и уже ничто не напоминало о катастрофе, кроме всплывшей на поверхность глушеной рыбы и растекшегося огромного пятна мазута… В эти же дни буксирный пароход «Волгонефть» с караваном из сорока понтонов, а также с деревянной и металлической баржами шел с верховьев Волги в Астрахань. В районе Солодниковского переката, в 70 км юго-восточнее Сталинграда, его атаковал одиночный Ju-88. Зайдя со стороны солнца, «Юнкере» неожиданно обстрелял капитанскую рубку буксира и прицепленные баржи. После этого самолет сделал еще три захода, и в конце концов железная баржа, в трюме которой оставался мазут, загорелась, и из нее повалил густой черный дым. Этого немецкому пилоту показалось достаточно, и он повернул на запад. Тогда капитан парохода Петр Бочкарев застопорил ход и приказал матросам отцепить горящую баржу. Через полчаса она уже дрейфовала по течению, а караван пошел дальше на юго-восток (11774).

За рубежом:

1 августа 1942 года состоялся первый полет Junkers Ju 252 (20793).

1 августа 1942 английская авиация совершила массированный налет на Дюсельдорф (3186).

1 августа 1942 л Henry C.White на J4F Widgeon Береговой гвардии потопил первую немецкую подводную лодку U-166 в устье Миссисипи (2100).

Авиапромышленность:

2 августа 1942, не дожидаясь итоговых результатов полигонных испытаний пушки 11П, начальник Управления опытного строительства ГУ ИАС бригинженер Лешуков официально довел до сведения начальника Управления заказов вооружения и боеприпасов ВВС генерал-майора Солдатова, что завод № 74 изготовил и отправил на завод № 18 вместо 40 пушек «только 6 штук таких пушек», еще 25 пушек «находятся на заводе недо- укомплектоваными». «Такое положение приводит к тому, что 20 самолетов Ил-2, которые должны быть вооружены крыльевыми пушками, неизвестно когда будут готовы. По этой же причине нельзя предъявить никаких требований НКАП, так как пушки ему не поданы», — резюмировал Лешуков.

Следует отметить, что Шпитальный уже инициировал «в инстанциях» очередное «расследование» по поводу срыва сроков выполнения постановления ГКО от 26 ноября 1941 г. о постройке противотанковой серии в количестве 20 штурмовиков Ил-2, вооруженных пушками Ш-37 (17500).

По состоянию на 2 августа 1942 18-й авиазавод получил всего шесть комплектных пушек ШФК-37 вместо 40. В марте 1942 г. выпуск противотанковых Ил-2 АМ-38 поручили только что созданному московскому заводу № 30, но и он не смог выполнить задание. Разворачивание производства штурмовиков в отсутствие достаточного количества станков и квалифицированной рабочей силы шло очень медленными темпами. Тогда программу войсковой серии Ил-2 с 37-мм пушками вновь «перебросили» на завод № 18. К этому времени кризис производства на куйбышевских заводах в целом уже был преодолен, но сроки все равно были сорваны. Завод № 74 наркомата вооружения не поставил пушки.

«Такое положение приводит к тому, что 20 самолетов Ил-2, которые должны быть вооружены крыльевыми пушками, неизвестно когда будут готовы. По этой же причине нельзя предъявить никаких требований НКАП, так как пушки ему не поданы», — докладывал начальник Управления опытного строительства ГУ ИАС ВВС бригадный инженер Лешуков начальнику 12-го Управления заказов вооружения и боеприпасов ВВС генерал-майору Солдатову. Последний 7 августа обратился к наркому вооружения Устинову с просьбой дать указания «директору завода № 74 т. Иванову срочно изготовить и подать заводу № 18 40 крыльевых пушек калибра 37 мм с магазином под боекомплект 40 патронов». После вмешательства Устинова дело сдвинулось с места (11474,321).

2 августа 1942 вышло постановление ГОКО N 2145с, согласно которому заводу 153 надлежало выпустить самолетов Як-9 (1315,156).

2 августа 1942 г.

ИЗ СПРАВКИ СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВКП(б) ПО АВИАПРОМЫШЛЕННОСТИ И.И. ХРОМОВА СЕКРЕТАРЮ НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА ВКП(б) М.В. КУЛАГИНУ О СОСТОЯНИИ ЗАВОДА № 153

2 августа 1942 г.

1. Производственные мощности завода по состоянию на 1 августа 1942 года позволяют выпускать 12 самолетов ежедневно. Однако состояние снабжения завода готовыми агрегатами (моторы, винты, радиоаппараты и дюралевое место для капотов) до последнего времени сдерживало полное использование имеющихся мощностей. Например, в июне месяце на программу в 230 самолетов получено 174 мотора, в июле на программу в 215 самолетов моторы в основном получены к концу месяца.

2. По обеспеченности рабочей силой на программу текущего месяца завод укомплектован, но для полного развертывания производства к концу 1942 года, рассчитанного на выпуск 16 машин в день, и в связи с мобилизацией в армию 22[-го] и 23[-го] года в основных производственных цехах (№ 8 — капотно-баковый, № 25 - шасси, № 9 - сборочный, № 60 — предварительной сборки фюзеляжа и № 42 — крыльевой) недостает примерно 3 000 человек, на сегодня списочное количество рабочих, ИТР и служащих на заводе 23 000 человек.

3. Выполнение программы заводом № 153 за 7 месяцев 1942 года:

Выполнение в процентах:

Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль

100	100	100	62	106	76	82,3

Секретарь обкома ВКП(б) по авиапромышленности Хромов

ГАНО. Ф. П—4. Оп. 6. Д. 510. Л. 326. Подлинник (20861).

2 августа 1942 завод 293 выпустил второй БИ- БИ-2 с Д-1-А-1100, изготовленным в 1941 (2928,16).

2 августа 1942 на аэродроме НИИ ВВС Кольцово под Свердловском начались совместные гос. и заводские испытания БИ конструкции Болховитинова производства завода 293 с ЖРД Д-1-А-1100 конструкции НИИ-3. Это были испытания БИ-2 и БИ-3, которые летали 11 и 12 января и 11 и 14 марта (БИ-2) и 21 и 27 марта (БИ-3). 10/11 июня 1943 Зам. Командующего ВВС и НКАП утвердили акт N 837 и отчет (2928,16).

Армия:

2 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 2 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, Цымлянская, Кущевская, Сальск.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской и южнее этого пункта наши войска продолжали вести ожесточённые бои против немецко-фашистских войск. Одна наша рота была атакована 20 танками и усиленным батальоном немецкой пехоты. Наши бойцы пропустили танки, а затем открыли ураганный огонь по пехоте противника и истребили свыше 300 солдат и офицеров. Остальные гитлеровцы в беспорядке отступили. В это время находившиеся в засаде наши танкисты внезапно ударили по прорвавшимся вперёд немецким танкам. В результате боя уничтожено 11 танков противника.

В районе Цымлянской продолжались бои с переправившейся через Дон группировкой противника. Наше соединение за несколько дней уничтожило до 4.000 гитлеровцев, 10 орудий, 30 миномётов и другое вооружение. Советские воины самоотверженно борются с врагом. Взвод лейтенанта Трусова отбил 5 атак немцев и уничтожил до 200 солдат и офицеров противника. Миномётчик тов. Варюхин истребил 80 гитлеровцев и уничтожил 7 автомашин, 8 пулемётов и миномётную батарею.

Противник всё чаще прибегает к коварным приёмам. На фланге подразделения тов. Марцевича появилась группа гитлеровцев, переодетых в красноармейскую форму. Они делали вид, что стреляют по наступающим немецким частям, и в то же время заходили в тыл нашим бойцам. Тов. Марцевич с группой бойцов открыл огонь по переодетым гитлеровцам и тем самым сорвал подлую попытку врага проникнуть в тыл нашей части.

В районах Кущевской и Сальска наши войска вели тяжёлые бои с наступающими войсками противника. В районе Кущевской одно наше соединение, организовав чёткое взаимодействие всех родов войск, нанесло немцам большой урон. Лишь одна часть этого соединения за три дня оборонительных боёв уничтожила 1.800 гитлеровцев, 5 танков, 18 орудий. 25 миномётов и много другого вооружения. В районе Сальска противник вклинился в глубину нашей обороны. Продолжаются упорные бои, часто переходящие в рукопашные схватки.

На Северо-Западном фронте происходили бои местного значения. На одном из участков противнику удалось проникнуть в лес, расположенный у важного укреплённого пункта. Бойцы под командованием тт. Яковлева и Ревенко в ночном бою очистили лес от немцев и продолжали теснить их на юго-запад. Расчёт зенитного орудия сержанта Мирончука в течение суток сбил 3 самолёта противника. Расчёты орудий старшего сержанта Романова и сержанта Васильева совместно сбили 3 немецких транспортных самолёта.

Карело-финский партизанский отряд «Боевой клич», действующий в тылу противника, за последние дни уничтожил 7 автомашин с разным грузом, автомашину с зенитной установкой и танкетку. Партизаны взорвали артиллерийский склад и в нескольких пунктах уничтожили телефонно-телеграфную связь.

Немецко-фашистские захватчики превращают население оккупированных ими советских районов в бесправных рабов. В селе Русановка, Житомирской области, гитлеровцы приказали крестьянам свезти половину снопов со своих участков новоявленному немецкому помещику Краузе. 12 крестьян, не выполнивших этого распоряжения, были расстреляны. Немецкие власти обязали население окрестных деревень 5 дней в неделю бесплатно работать на помещика. За малейшее неповиновение колхозники подвергаются жестокой порке. Недавно немецкие рабовладельцы согнали всех жителей села на площадь и заставили их присутствовать при порке 8 женщин и девушек. Палачи раздели беззащитных женщин и били их плётками до потери сознания. Колхозница Екатерина Кондиенко не выдержала пыток и умерла.

Колхозы Туркмении приступили к сдаче зерна государству. Колхозники артелей «Комсомол», имени Жданова, «Социализм» и многие колхозы Каахкинского и Ашхабадского районов уже выполнили свои обязательства перед государством.» (14971).

2 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 2 августа наши войска вели ожесточённые бои в районах Клетская, Цымлянская, Кущевская, Сальск.

На других участках фронта существенных изменений не произошло. За истекшую неделю, с 26 июля по 1 августа включительно, в воздушных боях, на аэродромах и огнём зенитной артиллерии уничтожено 286 немецких самолётов. Наши потери — 201 самолёт.

За 1 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 38 немецких танков, 300 автомашин с войсками и грузами, 40 повозок с боеприпасами, 3 автоцистерны с горючим, взорван склад боеприпасов, подавлен огонь 11 батарей полевой и зенитной артиллерии, разбито 2 железнодорожных состава, потоплен транспорт водоизмещением в 6.000 тонн, рассеяно и частью уничтожено до четырёх батальонов пехоты противника.

В районе Клетской наши войска отбивают атаки немцев и контрударами наносят им большой урон в людях и технике. Н-ская танковая часть отбросила продвинувшиеся вперёд танки и пехоту противника и уничтожила 7 немецких танков, 16 противотанковых орудий и не менее 400 гитлеровцев. Южнее Клетской немецким отрядам удалось просочиться на фланги одной нашей части. Однако бойцы не дрогнули и продолжали стойко отбивать атаки врага. Специально выделенные подразделения в это же время уничтожили прорвавшихся в глубину обороны гитлеровцев. Всего за день на этом участке немцы потеряли убитыми и ранеными свыше 900 солдат и офицеров. На поле боя осталось 8 подбитых и 11 сожжённых танков противника.

В районе Цымлянской наши войска вели бои против группировки немецко-фашистских войск, переправившейся на южный берег Дона. На одном из участков пехота противника при поддержке танков атаковала наши позиции. Атака гитлеровцев была отбита. В результате боя немцы потеряли 6 танков и до 300 солдат и офицеров.

В районе Кущевской отбито несколько ожесточённых атак вражеских танков и пехоты. Немцы потеряли 8 танков, 11 орудий, 23 пулемёта, 17 автомашин и до 700 солдат и офицеров. Часть донских казаков совершила внезапный налёт на немецкую колонну и изрубила около 300 гитлеровцев. Наша авиация произвела ряд успешных налётов на боевые порядки и переправы противника. В районе Сальска артиллерийским и миномётным огнём уничтожено 12 немецких танков. Зенитной артиллерией сбито 3 пикирующих бомбардировщика противника.

В районе Воронежа происходили отдельные столкновения с противником. Одна наша часть, действующая на западном берегу Дона, была атакована венгерской бригадой. Завязался ожесточённый бой. Противник трижды переходил в атаку, но, понеся большие потери, вынужден был отступить. На другом участке бойцы Н-ской части отразили две атаки противника и истребили свыше батальона гитлеровцев.

Шесть ленинградских партизанских отрядов, ведущих совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков, за 25 дней июля истребили свыше 2 тысячгитлеровцев. Партизаны уничтожили 4 немецких танка, 24 подводы с грузами, взорвали 5 складов и пустили под откос 15 поездов. Разбито более 400 вагонов иплатформ с войсками и военными грузами.

Сдавшийся добровольно в плен солдат 25 немецкой танковой дивизии Франц К. рассказал: «В январе 1942 года я был призван в армию и направлен в Париж, в строительный батальон. В мае нас выделили в особую команду № 39 и послали на секретное строительство. Первое время мы даже не знали, где работаем. В этом районе всё время курсировали десятки машин. Нас часто перебрасывали с места наместо. Создавалось впечатление, что идёт грандиозное строительство. На самом деле даже те объекты, которые были начаты строительством, не были закончены. Впоследнее время мы устанавливали макеты орудий и самолётов, строили ложные ДОТ'ы и другие сооружения. В середине июня нашу и многие другие строительные команды расформировали и отправили на Восточный фронт».

Немецкие оккупационные власти согнали в Сен-Мало (Франция) более 500 жителей для отправки в Германию на принудительные работы. На вокзале французы потребовали распустить их по домам. Прибывший на место происшествия немецкийотряд ландвера (ополченцы в возрасте старше 45 лет) был встречен градом камней. 11 гитлеровцев были убиты и ранены. Французские рабочие разбежались.» (14971).

2 августа в 1942 году части 4-й немецкой танковой армии (31 июля переброшены с кавказского на сталинградское направление) вышли в район Котельниковский и оккупировали город. Началась эвакуация военно-морских баз Азовской военной флотилии и вывод судов через Керченский пролив в Черное море (14971).

Авиапромышленность:

3 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2134 О мероприятиях по увеличению выпуска самолетов истребителей и штурмовиков заводами НКАП. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 171-173 (11012).

3 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2134 О мероприятиях по увеличению выпуска самолетов истребителей и штурмовиков заводами НКАП

В целях увеличения выпуска самолетов истребителей и штурмовиков заводами НКАП, Государственный Комитет Обороны обязывает Наркомат Авиационной Промышленности провести следующие мероприятия:

По заводу № 26 (Уфа)

1. Освободить полностью, начиная с 5-го августа с.г., Уфимский гавод № 26 от производства моторов М-105Р к выпускать только пушечные моторы М-105ПФ для истребителей.

2. Обяэать Заместителя Наркома и директора завода № 26 тов.Баландина:

а) обеспечить выпуск в августе месяце 1942 года 1130 моторов М-105ПФ;

б) имеющиеся на заводе заделы по моторам М-105Р и специальную оснастку к ним в десятидневный срок передать на завод № 16 (Казань;.

По заводу № 466 (Горький)

1 Горьковский-авиамоторный завод № 466, выпускающий в настоящее время моторы М-105Р, перевести на производство пушечных моторов М-105ПФ для истребителей.

2. Обязать директора завода № 466 тов.Лукина обеспечить выпуск моторов М-105ПФ с 10 сентября 1942г.прекратив полностью с этого срока выпуск моторов М-105Р, и довести выпуск моторов М-105ПФ в декабре месяце 1942г. до 15 моторов в день. Запуск деталей в производство для моторов М-105ПФ качать не позднее 10 августа с.г.

3. Обязать директора завода 26 тов.Баландина:

а) к 10 августа с.г. передать заводу № 466 чертежи, технические условия, технологию производства на мотор*М-105ПФ;

б) передать заводу № 466 к 15 августа с.г. один полный комплект оснастки на детали мотора М-105ПФ, отличные от деталей мотора М-105Р.

4. Командировать Зам.Наркома тов.Баландина на завод № 466 для оказания помощи в организации производства моторов М-105ПФ

5. Наркомавиапрому т.Шахурину передать заводу № 466 1000 человек рабочих, выделенных для НКАП из Ленинграда, и из числа оборудования, поступающего из Ленинграда, 220 станков и 3 молота.

По заводу № 24 (Куйбышев)

Освободить Куйбышевский завод № 24 от производства моторов АМ-35А и ГАМ-34 и выпускать только моторы АМ-38.

По заводу № 45 (Москва)

1. Обязать Наркомавиапром т.Шахурина и т.Завитаева, директора завода № 45 т.Комарова оборудовать к 1 декабря с.г. завод № 45 на выпуск 15-ти моторов в день, обеспечив выпуск моторов АМ-38 в декабре месяце 10 моторов в день.

2. Обязать Наркомвнешторг т.Микояна ускорить доставку для завода № 45 недополученные по импорту 550 станков.

3. Обязать Наркомстанкостроения т.Ефремова поставить в Ш-м квартале с.г. заводу № 45 недопоставленные 220 станков.

4. Обязать Наркомавиапром т.Шахурина передать заводу № 45 - 200 станков ив числа оборудования, поступающего для НКАП из Ленинграда.

По заводу 39 (Иркутск)

1. Прекратить производство самолетов Пе-2 и Пе-3 на заводе № 39 и перейти на производство самолетов Кл-4 с моторами М-88.

2. Установить программу заводу № 39 по выпуску самолетов Ил-4 до конца 1942 года в количестве 37 самолетов со следующей разбивкой по месяцам:

в октябре	- 2 самолета

в ноябре	- 10 самолетов

в декабре	- 25 самолетов

По заводу № 82 (Москва)

Обязать Наркомавиапром т.Шахурина и т.Дементьева, директора завода № 82 т.Бугрова укомплектовать завод № 82 в течение августа и сентября месяцев оборудованием за счет других заводов НКАП из расчета выпуска 6-ти самолетов Як-7 в день.

По заводу № 31 (Тбилиси)

Обязать Наркомавиапром т.Шахурина и директора завода № 31 т.Агаджанова прекратить производство самолетов Лагг-5, оставив на заводе № 31 только производство самолетов Лагг-3 с улучшенным управлением.

По ааводу № 153 (Новосибирск)

Обязать Наркомавиапром т.Шахурина, директора завода № 153 т.Романова выпускать в августе месяце по 9 самолетов

Обязать Наркоматы, поставляющие готовые иэделия, полуфабрикаты и материалы для Наркомавиапрома, принять изменения по поставкам от Наркомавиапрома в соответствии с настоящим постановлением (19351).

3 августа 1942 года вышло Постановление ГОКО № 2134 и 5 августа 1942 года вышел приказ НКАП № 589с, которыми завод № 39 получил задание осовить и запустить в серийное производство машину ИЛ-4.

В период изготовления ИЛ-4 заводом в 1943 году были изготовлены два опытных образца машины ИЛ-6. (Директор завода Абрамов В.И.). В сентябре 1943 года заводом было получено задание параллельно с изготовлением ИЛ-4 организовать производство машины ЕР-2.

В этот же период наряду с изготовлением машины ЕР-2 на заводе в 1944-1945 гг. были изготовлены четыре образца пассажирского варианта ЕР-2 особого назначения (ЕР-20Н), а также несколько образцов модификаций машины ЕР-2-ЕР-2ММ.

Кроме самолетов в период 1942-1945 гг. завод согласно решения ГОКО № 1849сс от июня 1942 года для фронта изготавливал корпуса 82 мм мин (изделие М-82).

Постановлением СНК от 26 февраля 1946 года № 473-192сс и приказом НКАП № 83 от 2 марта 1946 года заводу было дано задание освоить изготовление и запустить в производство машину ТУ-2. Директор – Петров.

Головную машину ТУ-2 завод выпустил 30 июня 1947 года.

ТУ-2 завод выпускал в течение 1947-1949 гг.

Постановлением СМ № 1890-700сс от 14 мая 1949 года и приказом МАП № 374сс от 19 мая 1949 года заводу было дано новое задание по постановлке в серийное производство реактивного бомбардировщика ИЛ-28 с двумя двигателями ВК-1.

В начале сентября 1949 года все работы по запуску в производство ИЛ-28 были приостановлены в связи с изменением задания.

Постановлением СМ от 28 августа 1949 года № 3654-1518сс и приказом МАП № 731сс от 16 сентября 1949 года заводу было дано новое задание по организации серийного производства самолета ТУ-14 с двумя двигателями ВК-1. (Директор Семенов М.П.).

Постановлением СМ от 31 декабря 1952 года № 533-2090сс и приказом МАП от 3-го января 1953 года № 6сс заводу было дано новое задание о постановке в производство нового изделия самолета ИЛ-28Р. (Жиректор завода Иванченко С.К.)

И.о. директора – Гордин

Адрес: Иркутская область, п/я 411

Производственный профиль – самолетостроение

Завод расположен в Иркутской области в поселке Ленина, находящемся от Иркутска на расстоянии 7 км по ж/д в западном направлении и по автомобильной дороге на расстоянии 11 км. С северной стороны завода протекает Ангара на расстоянии 2,5 км (9826).

3 августа 1942 вышел приказ N 8 по заводу 462 об аварии МиГ-3 N 4740, когда л Фокин убрал при взлете шасси раньше времени (2131).

3 августа 1942 Правительство поставило задачу довести в сентябре выпуск истребителей Як-7 на новосибирском заводе № 153 до девяти в день и на московском №82 - до семи в день. В течение всего сентября последний осуществлял сборку боевых самолетов, из задела, привезенного из Новосибирска. Всего военными представителями было принято 322 Як-7Б (против 261 в предыдущем месяце). К ним надо добавить 336 Як-1, которые построил в сентябре 1942 г. саратовский завод №292. При других обстоятельствах эти результаты вселяли бы оптимизм, но теперь обстановка на фронте была слишком серьезной (4537).

Другие оборонные отрасли:

3 августа 1942г. - из докладной записки директора Ижевского металлургического завода И.А. Остроушко уполномоченному Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Удмуртской АССР В.Н. Миронову о работе предприятия в начальный период Великой Отечественной войны

Секретно

Завод № 71 в системе Наркома[та] вооружения по производству металла и поковок занимает ведущее место, обеспечивая горячекатанным, холодно-катанным металлом, калиброванной сталью и поковками не только заводы Наркомата вооружения и авиации, но также и заводы других наркоматов.

После эвакуации южной металлургии значение и удельный вес завода № 71 как металлургической базы еще более возросли.

За период Отечественной войны среднемесячный выпуск валовой продукции завод увеличил в два раза. Среднемесячный выпуск поковок для заводов стрелкового вооружения и авиапоковок для моторных заводов Наркомата авиации увеличился по сравнению с прошлым периодом в 3,8 раз. Значительно также возросло производство литой стали, горячекатанного проката, калиброванной стали и холоднокатанной ленты. Производительность труда рабочих увеличилась в полтора раза.

Коллектив завода за время Отечественной войны проделал большую работу по перестройке технологических процессов и освоению новых производств в разрезе задач, поставленных перед заводом.

Заводы стрелкового вооружения и авиамоторные заводы потребляют в большом количестве поковки и прокат из легированной стали, изготовляемой нашим заводом. Постоянный недостаток ферросплавов лимитирует выпуск поковок и проката. Поэтому на вопросе замены легированных сталей другими сталями, не содержащими легирующих элементов, сосредоточена техническая мысль завода.

В первом квартале завод заменил легированную марку стали, содержащую никель, молибден и ванадий для ружей противотанковых стволов систем Дегтярева и Симонова,6 другой маркой стали, не содержащей легирующих элементов. Этим самым завод сэкономил на программу 1942г.* 141 тонну никеля, 54 тонны феррованадия и 39 тонн ферромолибдена на сумму свыше 6 миллионов рублей. Заводом изготовлены и отосланы заводам стрелкового вооружения поковки для стволов 20-мм пушки Шпитального,7 23-мм пушки Волкова и Ярцева8 и универсального 12,7-мм крупно-калиберного пулемета Березина9 из стали, не содержащей легирующих элементов.

Стволы названных систем находятся на испытании и внедрение заменителей даст заводу дополнительно экономии около 20 тонн никеля, 45 тонн феррованадия и 30 тонн ферромолибдена.

В настоящее время коллектив завода усиленно работает над внедрением заменителей для авиационных поковок, согласно постановлению правительства от 8 мая. Партия коленчатых валов уже изготовлена и отгружена авиамоторному заводу для испытаний.

Все детали системы стрелкового вооружения изготовляются исключительно из основной мартеновской и электростали. Перед заводом была поставлена задача по освоению кислого мартеновского процесса для нужд артиллерии. Одна основная мартеновская печь переделана на кислую, которая снабжает заготовкой для моноблоков 45-мм противотанковой пушки 235[-й] завод.10

В связи с эвакуацией ряда предприятий на нашем заводе по постановлению ГКО (Государственный Комитет Обороны СССР) организованы два неметаллургических производства: пружина для автомата Шпагина,11 звенья для 12,7-мм пулемета и 23-мм. пушки. Производство полностью освоено, программа по этим изделиям перевыполняется.

В настоящее время осваивается новый вид звеньев для 37-мм пушки.12 Первая партия изготовлена и отослана потребителю для испытания. За этот период освоено 24 новые марки стали, в том числе жароупорная и нержавеющая для авиации, и больше 30 новых поковок для различных систем стрелкового вооружения и авиации.

Литейные цеха завода имели большие трудности в снабжении их формовочными песками, т.к. последние привозились за 1000 километров из под Москвы.

Перед заводом встала задача об изыскании местных песков, что было разрешено открытием Чуровского месторождения. Местные кварцевые пески внедрены в производство, что освободило транспорт от дальних перевозок и дало заводу экономии 128 тыс. руб.

Дабы не останавливать мартеновские печи в случаях отсутствия передельного чугуна, завод разработал и освоил карбюраторный процесс, т.е. выплавку стали без передельного чугуна, заменив последний каменным углем.13

С точки зрения производительности мартеновских печей, карбюраторный процесс не выгоден, т.к. длительность плавки увеличивается на 1-2 часа и поэтому завод к нему прибегает только в случаях отсутствия чугуна.

За время войны завод трижды переходил на этот процесс и выплавил им около 8тыс. тонн стали. [ …]

Директор завода [№] 71 Остроушко

ЦДНИ УР. Ф.228. Оп. 1. Д.65. Л.159-161, 175. Подлинник. Машинопись (11635).

ЦДНИ УР. Ф.228. Оп. 1. Д.65. Л.159-161, 175. Подлинник. Машинопись.

Примечания:

* Так в документе.

5. Остроушко И.А. - директор Ижевского металлургического завода в период с 8 августа 1940г. по 16 января 1943г. Отозван в распоряжение Наркомата вооружения СССР. Полярные оценки деятельности И.А. Остроушко на посту директора завода см.: Новиков В.Н. Накануне и в дни испытаний. М., 1988. С.158-159; От крицы до плазмы. Ижевск, 2000. С.84.

6. Противотанковые ружья конструкторов В.А. Дегтярева (ПТРД) и С.Г. Симонова (ПТРС) приняты на вооружение Красной Армии в августе 1941г.

7. 20-мм авиационная пушка Б.Г. Шпитального и С.В. Владимирова (ШВАК), созданная в 1936г., нашла широкое применение в годы Великой Отечественной войны.

8. Авиационная пушка калибра 23мм конструкции А.А. Волкова и С.А. Ярцева (ВЯ) разработана в 1940г., принята на вооружение в мае 1941г.

9. Универсальный 12,7-мм пулемет М.Е. Березина (УБ) - один из основных образцов авиационно-стрелкового оружия в годы войны. Принят на вооружение ВВС в 1941г.

10. В начале войны Наркоматом вооружения СССР Воткинскому машиностроительному заводу (завод №235) было передано производство 45-мм противотанковой пушки 2243-А (19К). Серийное производство началось с октября 1941г.

11. 7,62-мм пистолет-пулемет Г.С. Шпагина (ППШ) создан в 1940г. Массовый выпуск пружин для нового автомата и звеньев пулеметных лент освоен заводом в середине сентября 1941г.

12. Очевидно, речь идет об авиационной пушке конструкции А.Э. Нудельмана и А.С. Суранова (НС-37), разработанной в 1941г. Принята на вооружение 30 декабря 1942г. Заменила пушку конструкции Б.Г. Шпитального (Ш-37). До освоения производства новой пушки Ижевский машиностроительный завод (завод №74) выпускал параллельно две разные системы одного калибра (Оружие Победы. М., 1987. С.294-309).

13. Карбюраторный (угольно-скрапный) процесс плавки внедрен под руководством молодого инженера А.М. Свистунова в июле 1941г. (ЦДНИ УР. Ф.273. Оп. 3. Д.28. Л.5, 29) (12685).

Армия:

3 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 3 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, Цымлянская, Кущевская, Сальск.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской на ряде участков немцы предприняли атаки силами пехоты и танков. Атакующих поддерживала авиация, сбросившая много бомб в расположении советских войск. Наши части стойко выдержали натиск гитлеровцев и отбросили их на исходные рубежи. Одна наша часть в боях с противником в течение дня уничтожила 30 орудий, 3 миномётные батареи и до 2.000 немецких солдат и офицеров. Артиллеристы и бронебойщики Н-ского полка подбили 6 немецких танков. Пять наших истребителей под командованием старшего лейтенанта Шевалова вступилив бой с шестью истребителями противника и сбили два немецких самолёта.

В районе Цымлянской противник силой до двух батальонов пехоты атаковал одно наше подразделение. Советские бойцы отбили атаку немцев. На поле боя осталось 11 подбитых танков и свыше 200 трупов гитлеровцев. На другом участке подразделение морской пехоты в ожесточённом бою с противником вывело из строя 8 танков иуничтожило 700 немецких солдат и офицеров.

В районах Кущевской и Сальска наши войска продолжали вести тяжёлые оборонительные бои с противником. Части донских и кубанских казаков несколькими успешными контратаками уничтожили свыше 1.500 гитлеровцев. Наши пикирующие и дальние бомбардировщики произвели ряд успешных налётов на танковые и моторизованные колонны подходивших резервов противника. В результате бомбёжки немецким частям нанесён большой урон.

На Ленинградском фронте происходили действия разведчиков. Огнём нашей артиллерии уничтожено 6 станковых пулемётов, несколько орудий и разбито 18 дерево-земляных огневых точек и блиндажей противника. Немцы потеряли убитыми свыше 200 солдат и офицеров.

126 снайперов части, которой командует тов. Рябинкин, за время войны уничтожили около 2.000 гитлеровцев. Лучшие снайперы этой части тт. Остудин, Вдовиченко, Салтыков, Ющенко, Чистяков, Говорухин, Кашицын истребили больше чемпо сотне немцев каждый. Снайпер тов. Николаев уничтожил 187 немецких солдат и офицеров.

Партизанский отряд, действующий под командованием тов. В. в тылу врага на Северо-Западном фронте, за один месяц истребил свыше тысячи оккупантов, подбил и взорвал на минах 6 немецких танков, уничтожил 13 автомашин и пустил под откос 5 воинских эшелонов противника.

Пленный солдат 35 венгерского пехотного полка Миклош Б. рассказал: «В первом же бою с русскими наш батальон был разгромлен. За один час мы потеряли около 200 человек. Русские танки прорвали нашу оборону, раздавили противотанковые орудия иначали крушить всё на своём пути. Солдаты и офицеры разбежались. В этом бою убит командир батальона подполковник Шандор Минянски. Я с группой солдат сдался в плен».

Голландские патриоты усиливают борьбу против немецко-фашистских оккупантов. За последние два месяца они уничтожили 40 товарных поездов и сожгли 5 немецких самолётов. Близ Гарлема взорван склад с торпедами и боеприпасами. На одной товарной станции сгорели немецкий продовольственный склад и три вагона с амуницией.» (14972).

3 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 3 августа наши войска вели ожесточённые бои в районах Клетская, Цымлянская, Сальсн, Кущевская.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

Наши корабли в Балтийском море потопили немецкий транспорт водоизмещением в 6.000 тонн.

За 2 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено свыше 50 немецких танков, до 300 автомашин с войсками и грузами, 5 автоцистерн с горючим, взорвано 4 склада боеприпасов, подавлен огонь 10 батарей полевой и зенитной артиллерии, разбит железнодорожный состав, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника.

В районе Клетской наши войска отбивали атаки гитлеровцев и на ряде участков наносили контрудары по танкам и мотопехоте противника. Наша часть под командованием тов. Утвенко в течение дня уничтожила свыше 300 гитлеровцев и захватила 2 бронемашины, 5 станковых пулемётов, радиостанцию и другое военное имущество. Взяты пленные. Н-ская стрелковая часть, ведя активные боевые действия, истребила свыше 1.000 немецких солдат и офицеров. Бойцы этой части захватили у противника 30 миномётов, 4 орудия, 300 винтовок, 8.000 патронов и много гранат. Советские лётчики за сутки сбили в воздушных боях 18 самолётов противника.

В районе Цымлянской наши войска вели упорные бои против группировки противника, переправившейся через Дон. На одном из участков немцы сосредоточили несколько десятков танков и атаковали наши позиции. Огнём артиллерии, а затемк онтратакой наших танкистов было подбито 8 танков противника. Немцы потеряли в этом бою только убитыми свыше 250 солдат и офицеров.

В районе Сальска наши войска вели тяжёлые оборонительные бои с танками и мотопехотой противника. На участке одного соединения уничтожено 5 немецких танков, 12 противотанковых орудий, 8 зенитно-пулемётных установок и 3 миномёта. На поле боя гитлеровцы оставили до 400 трупов. В районе Кущевской происходили особенно ожесточённые бои. Один крупный населённый пункт в течение дня три раза переходил из рук в руки. Противник понёс большие потери. Подбито 7 танков и уничтожено свыше 800 немецких солдат и офицеров.

На Брянском фронте происходили бои местного значения. Танковая рота гвардии капитана тов. Морозова уничтожила 2 немецких танка, 2 орудия, 6 станковых пулемётов и до роты пехоты противника. Экипаж гвардии младшего лейтенанта Астахова истребил до взвода вражеской пехоты и разгромил командный пункт. Несколько немецких офицеров взято в плен. На других участках наши части вели бои с целью улучшения своих позиций.

На Карельском фронте наблюдались столкновения с небольшими группам ипротивника. Усиленная рота белофиннов предприняла разведку боем. Находившийся в боевом охранении взвод под командованием лейтенанта Акимкина подпустил противника на близкое расстояние и открыл миномётный и ружейно-пулемётный огонь.В завязавшемся бою уничтожено 50 вражеских солдат и офицеров.

Отряд брянских партизан под командованием тов. В. пустил под откос железнодорожный эшелон противника с боеприпасами. В последних боях против захватчиков партизаны уничтожили 56 и ранили свыше 100 солдат и офицеров противника.

Ниже публикуются выдержки из неотправленного письма, найденного у убитого немецкого обер-ефрейтора Штрикера:

«Вчера, наконец, привезли почту. Какой сюрприз! Я получил письмо от Генриха Шпорна и Роберта Трайлиха, они опять в России, где-то на юге. Им и во сне не снилось, что их так скоро отправят из Франции. Генрих пишет, что в первом бою его часть понесла ужасные потери. Роберт — в бешенстве. Он ненавидит тыловых жеребцов, которые с помощью связей продвигаются по службе гораздо быстрее тех, кто находится на Восточном фронте и рискует головой... Каждый из нас одной ногой стоит в могиле. Раньше мы с нетерпением ждали смены и думали, что когда придут новые части, нас отведут в тыл. Теперь мы убедились, что смена прибывает только для тех, кто уже покончил все счёты с жизнью».

На предприятиях Италии увеличилось число актов саботажа и диверсий. В Падуе неизвестные подожгли военный завод и склады военного имущества. В сборочном цехе торпедного завода в г. Пола близ Триеста произошёл взрыв большой силы. Цех разрушен.» (14972).

3 августа в 1942 году немецкие танки форсируют Дон в районе Цымлянска (14972).

3 августа 1942 немецкие танки форсировали Дон в районе Цымлянска (4962).

3 августа в 1942 году меморандум германскому верховному командованию, за подписями генерала А.А.Власова и полковника В.И.Боярского. В нем говорилось о том, что офицерский корпус РККА, и особенно попавшие в плен офицеры, стоят перед вопросом – каким путем может быть свергнуто правительство Сталина и создана новая Россия; к кому именно примкнуть – к Германии, Англии или США. "Главная задача – свержение правительства – говорит за то, что следует примкнуть к Германии... Однако вопрос будущности России неясен. Это может привести к союзу с Соединенными Штатами и Англией, в случае если Германия не внесет ясность в этот вопрос" (14972).

3 августа 1942 л-ш А.Гарбуз при штурмовке в районе р Волхов был подбит и направил машину на танковую колонну, угодив в прицеп с боеприпасами. Оторвало бронекорпус и отбросило в сторону на деревья. выжил и вернулся (438,853).

В ночь 3 августа 1942 полком произведен боевой вылет на бомбардирование железнодорожного узла Ржев-южный и склада восточнее станции. Командир корабля №42066 майор Пусэп, штурман майор Штепенко при подходе к цели наблюдали бомбометание других самолетов, в результате возникло два очага пожара в южной части города. С одного захода в 22.10 с высоты 2450 м на цель сброшено ФАБ-2000 и две ФАБ-1000. Наблюдали разрывы бомб на путях и прилегающих к ним постройкам и три больших очага пожара на путях станции, которые все время разгорались (19936).

В ночь с 4 на 5 августа 1942 г. полком было произведено три самолетовылета. Все самолеты к основной цели не пробились из-за грозовой облачности на маршруте и бомбардировали запасную цель - железнодорожный узел Вязьма. Отмечалась течь радиатора третьего мотора самолета №42107, необходимость осмотра планера и моторов ТБ-7 №42077 и исправность ТБ-7 №42066 (19936).

3 августа 1942 г. вышел ПРИКАЗ № 00162 О ФОРМИРОВАНИИ 1-й АВИАЦИОННОЙ БРИГАДЫ ПО ПЕРЕГОНКЕ САМОЛЕТОВ

Во исполнение постановления Государственного Комитета обороны № ГОКО-2132 от 1 августа 1942 г. приказываю:

1. Сформировать Управление Красноярской воздушной трассы по штату № 015/268. Дислокация г. Якутск.

2. Сформировать 1-ю авиационную бригаду по перегонке самолетов46 по штату № 015/267. Дислокация г. Красноярск, в составе:

а) одной эскадрильи лидеров “Бостон-3”, состоящий из 6 групп по 2 экипажа в каждой;

б) одного смешанного авиаполка Б-25 и “Бостон-3” в составе одной эскадрильи Б-25 и 4 эскадрилий “Бостон-3”;

в) одного авиавполка “Бостон-3” в составе 6 эскадрилий;

г) двух авиаполков “Аэрокобра” и Р-40Е в составе 8 эскадрилий каждый.

На формирование 1-й авиабригады обратить: 185, 416, 187, 41-й истребительные и 561-й и 794-й бомбардировочные авиаполки.

3. Сформировать Военное представительство ВВС Красной Армии в Фербенксе по штату № 029/223.

4. Начальнику Главного управления обучения, формирования и боевой подготовки и начальнику управления кадров ВВС КА отобрать и подготовить для укомплектования 1-й авиабригады 284 экипажа, в том числе:

12 экипажей Б-25 112 экипажей “Бостон-3” 160 экипажей “Аэрокобра” и Р-40Е.

Подготовку экипажей провести в сроки: первую очередь — 50 % к 15.8.42 г. и 50 % к 15.9.42 г.

5. Военному совету Дальневосточного фронта отобрать и направить к 15.8.1942 г. в распоряжение командира 6-й запасной авиабригады в Иваново 30 экипажей для истребительных самолетов и 30 экипажей для бомбардировочных самолетов. Выделить экипажи, умеющие летать в сложных метеоусловиях и ночью.

6. Начальнику управления кадров ВВС Красной Армии: а) к 3 августа 1942 г. принять 10 экипажей от командующего авиацией дальнего действия и 3 экипажа от Главсевморпути и направить их для использования в составе 1-й авиабригады по перегонке самолетов;

б) передать к 5.8.42 г. в состав 1-й авиабригады 7 экипажей Б-25 и 10 экипажей “Бостон-3” из состава перегоночных групп южной трассы.

7. Лидирование перегоняемых самолетов проводить по участкам Фер-бенкс-Ном, Ном-Уэлькаль-Сеймчан, Сеймчан-Якутск, Якутск-Киренск, Ки-ренск-Красноярск.

8. Военным советам Волховского, Воронежского и Сталинградского фронтов и Архангельского военного округа выделяемые на формирование 1-й авиабригады авиаполки в полном составе направить в Иваново в распоряжение командира 6-й запасной авиабригады к 5.8.42 г.

9. Военным советам Сибирского военного округа и Забайкальского фронта обеспечить формирование Управления Красноярской воздушной трассы и 1-й авиабригады всеми видами довольствия и общевойсковым личным составом.

10. Начальнику Главного артиллерийского управления генерал-полковнику Яковлеву обеспечить летно-технический состав 1-й авиабригады и аэропортов ГВФ личным оружием и автоматами.

11. Начальнику тыла Красной Армии установить повышенные нормы питания для личного состава 1-й авиабригады и аэропортов.

12. Начальникам главных управлений НКО обеспечить проводимые мероприятия всеми положенными видами довольствия.

13. Назначить:

Начальником Управления Красноярской воздушной трассы — полковника Мазурук И. П.

Заместителем начальника Красноярской воздушной трассы — подполковника Фокина В. В.

Командиром 1 -и авиационной бригады по перегонке самолетов — подполковника Романова Н. К.

14. Формирование Управления Красноярской воздушной трассы и управления 1-й авиационной бригады закончить к 15 августа 1942 года.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР армейский комиссар I ранга Е. ЩАДЕН КО (9844).

3 августа 1942 части вермахта нанесли удар в другом направлении, и к утру следующего дня вышли к мосту у Аксай. Однако здесь их ждала выдвинутая в спешном порядке 6-я гвардейская танковая бригада - 44 тридцатьчетверки, занявшая оборону у станции Абганерово. В результате боя было уничтожено 10 немецких машин, свои потери составили один подбитый Т-34.

Вскоре в этот же район подтянули 13 (44 Т-34) и 254-ю танковые бригады. Правда в последней после 300-километрового марша осталось на ходу всего 14 тридцатьчетверок. Обе эти бригады 6 августа атаковали противника, занявшего разъезд «74-й километр», но неудачно - в первом же бою они потеряли 29 тридцатьчетверок. Бои на этом направлении продолжались до 17 августа, и наступление немцев здесь было задержано (12217).

3 августа 1942 г. пораженный авиационной торпедой крейсер "Молотов" сохранили непотопляемость (с потери кормы до 262-го шпангоута) (3898).

3 августа 1942 катерникам ЧМФ пришлось охранять поврежденный корабль - торпедированный крейсер “Молотов” (6002).

3 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2133 Вопросы Центрального штаба партизанского движения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 48, лл. 170 (11012).

3 августа 1942 года вышло Распоряжение Начальника ЦШПД начальникам партизанских штабов о борьбе с агентурой противника (8983).

За рубежом:

3 августа в 1942 году пилот Эгон Фат впервые поднял летающую лодку «Do.212» в воздух. Летающая лодка «Do.212» была создана специалистами фирмы «ЭA.G. fur Dornierflugzeuge», которая являлась филиалом известной немецкой компании «Dornier». Этот небольшой самолёт предназначался для перевозки 4 пассажиров на короткие расстояния. Конструкция «Do.212» была цельнометаллической, на нем устанавливался 450-сильный двигатель «Hirth» «HM-512B-0» с толкающим воздушным винтом за пассажирским салоном. Для защиты от попадания брызг в мотор и пропеллер его приподнимали вверх на 12 град. Об испытаниях «Do.212V-1» («HB-GOG») известно немного, но уже в скором времени от продолжения работ по этому самолёту пришлось отказаться. В середине 1943 года тестовые полеты прекратили, а единственный прототип, по всей видимости, разобрали на металл (14972).

3-17 августа 1942 была операция британского флота по проводке на Мальту конвоя Пьедестал (3186).

Авиапромышленность:

4 августа 1942 Зам. наркома обороны Воронов утвердил Краткие ТТТ на артиллерийский самолет разведчик-корректировщик. Их подписали: Нач. упр. боевой подготовки ГУНАРТ КА Чистяков и нач. 2 отд. УБП ГУНАРТ КА Кирилов (1632,298).

"1. Назначение самолета

Производить разведку поля боя, плановую аэрофотосъемку и корректировку артиллерийского огня над территорией противника и из своего расположения.

2. Основные ТТТ

1. Действия на различных высотах до практического потолка (наиболее характерные высоты работы корректировщика в диапазоне от 1200 м до 2500 м

2. По технике пилотирования самолет должен быть прост и доступен к эксплуатации летчикам средней квалификации

3. Самолет должен иметь мин. возможную посадочную скорость (в пределах от 100 до 130 км/час) и позволять работы с полевых посадочных площадок размерами 600х600 и 800х800 м

4. Места л и лн должны позволять личное общение и удобство работы. Кабина летнаба должна позволять удобное размещение фотоаппаратуры и рации (желательно впереди летнаба).

3. ЛТХ

При нормальном полетном весе, самолет должен обладать след. ЛТХ:

| макс. скорость | - 400 км/час и выше |
| --- | --- |
| мин. эвулют. скорость | - 200-220 км/час |
| крейсерская скорость | - 300 км/час |
| посадочн. скорость | - 100-130 км/час |
| практ. потолок | - 2500-3000 м |
| продолж. полета | - 2.5-3 час. |
| экипаж | - 2 чел. |

4. Вооружение

3-4 крупнокалиберных п и из них 2 ШВАК или БС впереди

1 БС у летнаба на подвижной установке

4-6 балок, из них 2 назад

5. Средства связи

1. ПП станция РСИ-4

2. СПУ

3. Ракетница

6. Фотооборудование

1. Люк в кабине летнаба для планового ф/а 50х50

2. Аппарат и система питания д.б. рассчитаны на 24 в с общей мощностью 1-1.5 КВТ

7. Вспомогательное оборудование

1. В кабине летнаба кроме других д.б. компас, пятка для ОПБ-1, наружн. термометр

2. Самолет д. иметь:

а) лыжи для эксплуатации в зимних условиях

б) необх. компл. запчастей и инструмент (1649,298).

4 и 8 августа 1942 заводом 22 совместно с ЛИИ НКАП, были сняты скорости по высотам с 2-х серийных самолетов, взятых прямо из производства. Самолеты были оборудованы тяжелой стрелковой установкой. Оба самолета с нефорсированными моторами дали максимум 517 км/час. Считая по данным ЛИИ НКАП, что стрелковая установка снимает 6-8 км/час скорости и недобор высотности моторов, что установлено и признано заводом 16, получаем макс. скорость 527 км/час... (1685,58).

4 августа 1942 Зам. НКО г-л Новиков и НКАП А.И.Ш. был утвержден Отчет о совместных государственных и заводских испытаниях ДБ-3Ф 2М-82 и винтами АВ-5, производства завода 126 (испытания проводились на заводе 126) (2084).

4 августа 1942 л завода 21 А.А.Попов совершил аварию при испытаниях ЛаГГ-3, т.к. мотор отказал в воздухе и посадка была вынужденной (2108).

В августе 1942 летные испытания прошел ЛаГГ-3 N 3123173 с двумя ПВРД ВРД-1 конструкции НИИ ГВФ и ИХФ М.М.Бондарюка, который был нач. ОКБ-3 НИИ ГВФ (2448,8).

4 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2135 О производстве снарядов М-20 и М-30 в августе и сентябре 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 49, лл. 1-3, 4-15 (11012).

4 августа 1942 г. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГОКО-2135сс

Москва, Кремль

О производстве снарядов М-20 и М-30 в августе и сентябре 1942 г.

Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Принять предложение Главного Управления Вооружения Гвардейских минометных частей (т. Кузнецова) и института реактивной техники при СНК СССР (т. Костикова) о принятии на вооружение реактивного снаряда М-20, удовлетворяющего следующим требованиям:

а) вес взрывчатого вещества 15 кг.

б) дальность действия с нитроглицеринованными порохами 5 км.

в) стрельба производится с установок М-13 и пусковых рам М-30.

2. Обязать НКО (т. Аборенкова) и институт реактивной техники при СНК СССР (т. Костикова) утвердить чертежи снаряда М-20 с реактивной частью снаряда М-13 и испытанной головкой сварной конструкции.

3. Установить план производства комплектных выстрелов снарядов М-20 в количестве:

на август - 20 тыс. штук

на сентябрь - 40 тыс. штук

4. Обязать НКО (т. Аборенкова) и институт реактивной техники при СНК СССР (т. Костикова) закончить к 15.VIII.42 г. испытание, разработку чертежей и технических условий снаряда М-30 с новой реактивной частью, обеспечивающих дальность полета снаряда до 5 км. с весом взрывчатого вещества не менее 25 кг.

Всю техническую документацию сдать НКБ к 16.VIII.42 г., а согласованные с НКБ предложения о производстве снарядов М-30 с увеличенной дальностью их действия представить в ГОКО к 20.VIII.42 г.

5. Увеличить против плана на август месяц с.г. производство деталей реактивной части снаряда М-13 на предприятиях, согласно приложению № 1:

в августе м-це на - 5 тыс. комплектов и

в сентябре       на - 25 -"-      -"-

6. Обязать т. Косыгина, т. Кузнецова (Ленинградский обком ВКП(б)), т. Кубаткина (УНКВД по Ленинградской области) и т. Володарского (Уполномоченного Госплана СССР по Ленинградской области) - отгрузить до 15 августа 1942 года с ленинградских предприятий 2.000 станков для производства реактивной части снарядов М-13 на заводы, согласно приложению № 2.

7. Увеличить в августе месяце задание по производству пороховых зарядов М-13 из нитроглицериновых порохов на заводах НКБоеприпасов до 165 тыс. штук комплектов и обязать НКБ (т. Ванникова) организовать производство пороховых зарядов М-13 для усиленной реактивной части с выпуском их (в счет общего плана) в августе месяце 10 тыс. комплектов.

8. Продлить на август и сентябрь сего года предусмотренные льготы по производству снарядов М-30, распространив их на предприятия, производящие снаряды М-20.

9. Обязать НКО (т. Аборенкова), институт реактивной техники при СНК СССР (т. Костикова) и НКБ (т. Ванникова) к 10.VIII.42 г. провести всесторонние испытания снарядов    М-20, составить таблицы стрельбы и подобрать взрыватель.

10. Утвердить мероприятия по обеспечению производства снарядов М-20 и усиленной реактивной части снаряда М-30 в августе и сентябре 1942 г., согласно приложению № 3.

11. Обязать секретарей обкомов ВКП(б): Московского - т. Черноусова, Горьковского - т. Родионова, Свердловского - т. Андрианова, - оказать помощь предприятиям в выполнении установленного настоящим постановлением задания по производству снарядов М-20 и М-30.

12. Ввиду особой важности установленного настоящим постановлением задания по производству снарядов М-20 и М-30, обязать народных комиссаров т.т.: Ванникова, Акопова, Тевосяна, Устинова, Зальцмана, Казакова, Носенко, Кабанова, Паршина, Ефремова, Гинзбурга, Смирнова и НКПС (т. Хрулева и т. Архангельского) взять под личный контроль выполнение настоящего постановления.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН

Выписки посланы:

т.т. Берия, Маленкову, Вознесенскому, Ванникову, Аборенкову, Гайдукову, Василевскому, Сабурову, Чадаеву – все.

Наркомам и обкомам – соответственно (12665).

Другие оборонные отрасли:

4 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2136 О плане производства и поставок пулеметов-пистолетов Шпагина в августе месяце 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 49, лл. 16-19, 20-24 (11012).

4 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2137 О плане производства патронов и звеньев в августе 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 49, лл. 25-27, 28-30 (11012).

4 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2138 О плане производства боеприпасов на август и сентябрь месяцы 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 49, лл. 31-40, 41-171 (11012).

4 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2139 О плане производства минометов на август 1942 года. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 50, лл. 1-6, 7-13 (11012).

4 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2140 О плане производства и поставок артиллерийского и стрелкового вооружения и военных приборов на август месяц 1942 года. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 50, лл. 14-22, 23-28 (11012).

4 августа 1942 был готов эскизный проект УЗТМ установки 152-мм гаубицы в рубке КВ-7 – У-18, а представлен через месяц – 3 сентября 1942 года. Группа конструкторов УЗТМ во главе с Горлицким постаралась максимально вложиться в требования военных, а также свести к минимуму переделку корпуса КВ-7. Артиллерийская часть установки У-18 состояла всего из 13 узлов, при этом корпус и рубка КВ-7 переделкам не подвергались. Подобный подход к максимальному «невмешательству» в конструкцию КВ-7 легко объясним фразой из описания У-18:

«В качестве базы для этой самоходной установки лучше всего подходит танк КВ-7. Несколько десятков штук корпусов с башнями этого танка находятся на Кировском заводе в городе Челябинске, предназначавшиеся для строенных установок одного 76,2-мм и двух 45-мм танковых орудий» (15838).

4 августа 1942 был готов Эскизный проект установки 152-мм гаубицы в рубке КВ-7, а представлен через месяц — 3 сентября 1942 года. Группа конструкторов УЗТМ во главе с Горлицким постаралась максимально вложиться в требования военных, а также свести к минимуму переделку корпусов КВ-7. Почему, понятно из описания У-18:

«Самоходная артиллерийская установка 152-мм пушки MJI-20 предназначается для разрушения ДОТов и ДЗОТов противника.

При проектировании этой самоходной установки была поставлена задача — максимально использовать серийные агрегаты танка КБ и орудия МЛ-20.

В качестве базы для этой самоходной установки лучше всего подходит танк КБ- 7. Несколько десятков штук корпусов с башнями этого танка находятся на Кировском заводе в городе Челябинске, предназначавшиеся для строенных установок одного 76,2 мм и двух 45 мм танковых орудий.

Штатная качающаяся часть пушки МЛ-20 не вмещалась в имеющуюся башню КВ-7. Поэтому от пушки МЛ-20 взять только ствол с затвором. Люлька и противооткатные устройства запроектированы вновь,специальными, с укороченной длиной отката, что и позволило по размерам установить систему MJ1-20 в существующей башне KB- 7.

Заново спроектированы также установочные части. Это решение является выгодным в отношении веса башни и особенно в отношении размера установки по высоте»'.

Артиллерийская часть установки У-18 состояла всего из 13 узлов, при этом корпус и рубка КВ-7 переделкам не подвергались. Казалось, что требования военных полностью выполнены и установка может быть принята на вооружение, тем более что имелся упомянутый задел по корпусам. Но беда пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали (17484).

4 августа 1942 был готов Эскизный проект установки 152-мм гаубицы в рубке КВ-7, а представлен через месяц – 3 сентября 1942 года. Группа конструкторов УЗТМ во главе с Горлицким постаралась максимально вложиться в требования военных, а также свести к минимуму переделку корпуса КВ-7. Артиллерийская часть установки У-18 состояла всего из 13 узлов, при этом корпус и рубка КВ-7 переделкам не подвергались. Подобный подход к максимальному «невмешательству» в конструкцию КВ-7 легко объясним фразой из описания У-18:

«В качестве базы для этой самоходной установки лучше всего подходит танк КВ-7. Несколько десятков штук корпусов с башнями этого танка находятся на Кировском заводе в городе Челябинске, предназначавшиеся для строенных установок одного 76,2-мм и двух 45-мм танковых орудий» (17647).

Армия:

4 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 4 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, Цымлянская, Сальск, Кущевская.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской у одного населённого пункта завязался бой с итальянской дивизией, действующей при поддержке немецких танков. Наши части отбили несколько атак противника и уничтожили до 2.000 итальянских солдат и офицеров, несколько танков, 30 орудий, 200 автомашин и 4 радиостанции.

Советские бойцы упорно отстаивают каждый метр родной земли. Две артиллерийские батареи Н-ской части в последних боях уничтожили 18 немецких танков и 12 автомашин с немецкими автоматчиками. В батарее, где командиром тов. Петросьян, были выведены из строя все орудия. Бойцы вооружились гранатами и винтовками и, уничтожив до роты гитлеровцев, отбили атаку противника. На одном из участков был сбит самолёт противника. Лётчик Карл Дитрих May пытался скрыться, но был взят казачками в плен и доставлен в штаб советской части.

В районе Кущевской наши войска вели кровопролитные бои с противником. Немецкие войска несколько раз пытались форсировать водный рубеж, но были отброшены с большими для них потерями.

Только на участке Н-ской части уничтожено 7 танков, 14 орудий, 17 пулемётов и не менее 600 гитлеровцев. В районе Сальска советские войска отбивали ожесточённые атаки неприятеля. После упорных боёв наши части отошли на новые рубежи.

На Северо-Западном фронте происходили артиллерийская перестрелка и действия разведывательных групп. На одном из участков гвардейцы-артиллеристы подавили огонь 6 тяжёлых орудий, уничтожили 5 пулемётов и до 120 немецких солдат и офицеров. Артиллерийская батарея старшего лейтенанта Харитонова произвела огневой налёт на вражескую колонну. Метким огнём рассеяно и частью уничтожено до двух рот пехоты противника.

На одном из участков Брянского фронта немцы предприняли атаку, стремясь захватить выгодный рубеж. Создалась угроза штабу нашего подразделения. Старший лейтенант Сосновский, заместитель политрука Хасамединов, младший лейтенант Панфилов, сержант Новицкий и красноармеец Просолов, вооружённые трофейным немецким пулемётом, противотанковым ружьём, гранатами и автоматами, выдвинулись вперёд навстречу противнику. Отважные бойцы метким огнём сожгли 3 немецких танка и уничтожили несколько десятков гитлеровцев.

Группа ленинградских партизан, которой руководит тов. И., пустила под откос эшелон противника в составе 37 вагонов. Группа партизан под командованием тов. А. организовала крушение эшелона оккупантов с живой силой и техникой. Разбиты паровоз и 20 вагонов.

Пробравшиеся через линию фронта жители гор. Полоцка, Витебской области, Прокофьев С.Ф. и Крупеня Я.Р. рассказали: «Недалеко от Полоцка немцы устроили пересыльный лагерь. В этом лагере находится более 400 женщин и девушек изокрестных сёл и деревень. Каждую неделю 20—30 пленниц увозят в Германию и отдают на принудительные работы немецким баронам. В середине июля в лагере 20 девушек заявили, что они никуда не поедут со своих родных мест. Гитлеровские мерзавцы долго измывались над советскими патриотками, зверски их избили, а потом расстреляли».

Железнодорожники оккупированной немцами части Франции разрушают коммуникациии срывают военные перевозки гитлеровцев. На одной станции в департаменте Нижней Сены французские патриоты взорвали немецкий эшелон с боеприпасами. На перегоне Дуэ—Appac воинский эшелон оккупантов на полном ходу врезался в состав с горючим. Взрывами и пожаром уничтожено 44 вагона, 19 цистерн, 2 паровоза. Убито и ранено много немецких солдат и офицеров.

Рабочие цветной металлургии дают стране и фронту цветной металл сверх плана. Уфалейский никелевый завод в июле выполнил производственную программу на 117 процентов. Коллектив Орского никелевого комбината успешно выполнил своё обязательство выпустить в июле сверх программы металл для 10 танков. Никель уже отправлен Н-скому танковому заводу.» (14973).

4 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 4 августа наши войска вели ожесточённые бои в районах Клетская, Цымлянская, Белая Глина, Кущевская.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 3 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 70 немецких танков, 275 автомашин с войсками и грузами, 3 автоцистерны с горючим, взорвано 4 склада с боеприпасами, подавлен огонь 12 батарей полевой и зенитной артиллерии, разбито два железнодорожных состава, рассеяно и частью уничтожено до полка пехоты противника.

В районе Клетской и южнее этого пункта наши войска отбивали многочисленные атаки противника и наносили ему контрудары. Уже несколько дней продолжается бой в крупном населённом пункте. Немцы подбросили в этот район резервы и лишь ценой больших потерь несколько потеснили наши части. На другом участке танкисты отдельного подразделения, наступая на пехоту противника, подавили гусеницами 270 немецких солдат и офицеров. Активно действует советская авиация. За один день наши лётчики уничтожили до 30 немецких танков, 90 автомашин, 5 орудии и 13 миномётно-пулемётных точек.

В районе Белой Глины наши войска вели тяжёлые оборонительные бои с превосходящими силами танков и мотопехоты противника. В этих боях немцы несут большие потери.

Только перед оборонительными рубежами одной нашей части на поле боя осталось 8 подбитых и сожжённых танков, 5 орудий, 36 пулемётов и до 500 убитых гитлеровцев.

В районе Кущевской немецко-фашистские войска непрерывно атакуют оборонительные рубежи советских войск. Большая часть атак гитлеровцев отбита. Лишь на одном участке противнику удалось продвинуться вперёд. Упорные бои с переменным успехом продолжались в районе одного населённого пункта.

На Ленинградском фронте происходили бои местного значения. На одном из участков наши части с боями заняли населённый пункт. Противник потерял в этом бою только убитыми несколько сот солдат и офицеров. Захвачено 6 орудий, 6 миномётов, 11 пулемётов, 3.800 мин и снарядов, 23.500 патронов. Советские бойцы проявляют мужество и бесстрашие в борьбе с врагом. Красноармеец Шестов во время наступления под сильным огнём противника совершил семь рейсов на лодке через реку и перевёз 50 красноармейцев на берег, занятый гитлеровцами. Боец Михальченко был ранен, но не ушёл со своего поста. В ходе боя красноармеец Морозов заметил, что немецкий автоматчик целится в младшего лейтенанта Тамаркина. Морозов бросился вперёд и убил немецкого автоматчика. Смелый боец был ранен, но продолжал сражаться до конца боя. Наши лётчики в воздушных боях сбили 21 немецкий самолёт.

На Карельском фронте произошло два воздушных боя, во время которых лётчики авиачасти, где командиром тов. Аникеев, сбили 7 и повредили 2 немецких самолёта. Звено советских истребителей атаковало «Хеншель-126», шедший под прикрытием «Мессершмиттов». После первой атаки «Хеншель-126» был сбит. Тогда сержант Мясников пошёл в лобовую атаку на ведущего немецкого истребителя и правой плоскостью таранил врага. От «Мессершмитта-109» отвалилась плоскость, и он упал. Капитан Семёнов зашёл в хвост другому самолёту противника и длинной очередью сбил его. Лётчик Козловский напал на третий немецкий истребитель и с расстоянияв 100—150 метров открыл огонь. Немецкий самолёт врезался в землю. 14 немецких самолётов пытались бомбить передний край нашей обороны. Их встретили четыре наших истребителя. Бой произошёл над территорией противника. Наши самолёты атаковали и сбили 3 немецких бомбардировщика. Остальные самолёты противника беспорядочно сбросили бомбы и быстро скрылись.

При разгроме немецкого гарнизона в деревне К. найдена записная книжка неизвестного немецкого обер-ефрейтора. Ниже публикуются выдержки из неё: «Отъезд из Франции. Майор Гилль с нами. Проезжаем через Руан...

Прибыли в Витебск. Город разрушен. Кто-то поджёг солдатскую казарму, которую только недавно построили...

Нас обстреливали. Погиб лейтенант Куммер. 25 часов без передышки вели бой. Лейтенант Даус и унтер-офицер Шлиссер сошли с ума. Клаус подсчитал, что у нас 56 процентов потерь. Написал прощальное письмо...

Противник опять ворвался в населённый пункт. На улицах лежат трупы убитых наших товарищей. У самого штаба русский снайпер убил обер-лейтенанта Трейера. Ганс Цабель погиб. Карл Бак — тоже...

Ночью слушали русскую радиопередачу. Выступал Вильгельм Штрайх, который несколько дней назад попал к русским в плен. Неужели он жив? Очень много разговоров об этом. В деревне мы сожгли 60 домов. Половины жителей нет, они ушли в партизаны. Удивляюсь я бесстрашию русских. Они никогда не сдадутся».

Патриоты Франции ведут упорную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. На одном немецком аэродроме близ Делена взрывом разрушены ангар и склад авиационных материалов. Возникшим пожаром уничтожены несколько самолётов, автоцистерна с горючим и запасные части к самолётам. В Жанвилье на автомобильном заводе «Шенар и Валькер» в июле произошло четыре пожара.

Завод, где директором тов. Задорожный, перевыполнил июльскую программу по всем видам продукции. Коллектив дал фронту сверх плана много танков и моторов. С первых дней августа завод набирает ещё более высокие темпы работы.» (14973).

4 августа в 1942 году немецкие войска заняли Кропоткин (14973).

4 августа 1942 пятерка Ил-2 504-го шап 226-й шад (ведущий ст. л-т И.И.Пстыго) под прикрытием 11 Як-1 148-го иап 269-й иад вылетела на разведку и штурмовку колонн 4-й танковой армии Гота в район юго-западнее Сталинграда. В районе разведки "Яки" прикрытия сцепились с 5 Bf109 и так "увлеклись" боем, что потеряли своих подопечных из виду. "Илы" остались одни. Группе Пстыго все же удалось прорваться к дороге Аксай-Абганерово, где они обнаружили большую колонну танков и живой силы противника. Успев произвести фотографирование и штурмовку колонны в одном заходе, Ил-2 подверглись атаке двадцатки Bf109. 20 (!) "мессершмиттов-109" Люфтваффе против пятерки "Илов" ВВС КА - силы далеко не равные. "Яки" 148-го иап на помощь не пришли. В завязавшемся жестоком воздушном бою все Ил-2 были сбиты (3 из них совершили вынужденные посадки), но и пара Bf109 "свечками" пошла к земле. Позже наземные части, в расположении которых упали "мессеры", прислали подтверждения победам штурмовиков. "Соколы" 148-го иап вернулись на свой аэродром "в полном составе и без единой пробоины... " 06 этом и ряде других нелицеприятных фактах в действиях истребительной авиации на сталинградском направлении отмечалось в указаниях командующего 8-й ВА генерала Т.Т.Хрюкина от 18.08.42 г. (исх. № 00295) (6467).

4 августа 1942 5 Ил-2 от 504-го шап 226-й шад (ведущий ст. лейтенант Пстыго) под прикрытием 11 Як-1 от 148-го иап вылетела на разведку и штурмовку мотомехколонн в район юго-западнее Сталинграда. В районе разведки "Яки" прикрытия вступили в бой с 5 Bf 109 и потеряли штурмовиков из виду. Группе Пстыго удалось прорваться к дороге Аксай-Абганерово, где они обнаружили большую колонну танков и живой силы противника. Успев произвести фотографирование и штурмовку колонны в одном заходе, Ил-2 подверглись атаке 20 Bf 109. В завязавшемся жестоком воздушном бою все Ил-2 были сбиты (три из них совершили вынужденные посадки), но и советским летчикам удалось сбить 2 Bf 109. Позже наземные части, в расположении которых упали "мессеры", прислали подтверждения победам штурмовиков (12020).

С 4 по 9 августа 1942 на Западном фронте, как было доложено Генералу армии Г.К. Жукову, мехгруппа генерал-майора Бычковского потеряла 106 танков от воздействия авиации противника: 8 тяжелых, 63 средних и 35 легких. На самом же деле, как показало расследование, «...из 106 выведенных из строя танков только два были поражены авиацией противника, и это несмотря на весьма ожесточенные бомбардировки, которые проводил противник с малых высот» (12733).

С 4 по 9 августа 1942, согласно дуклада генералу армии Г. К. Жукову, механизированная группа генерал-майора Бычковского потеряла 106 танков от воздействия авиации противника — 8 тяжелых, 63 средних и 35 легких. На самом же деле, как показало расследование, «из 106 выведенных из строя танков только 2 были поражены авиацией противника, и это несмотря на весьма ожесточенные бомбардировки, которые проводил противник с малых высот» (17500).

4 августа 1942 была отправлена телеграмма (приказ) Верховного Главнокомандующего о выяснении причин выхода из строя боевых самолетов:

"Командующему Западным фронтом т. Жукову.

Командующему Калининским фронтом т. Коневу.

Командующему ВВС т. Новикову.

Всем Командующим фронтами и 7 отдельной армии, Командующим всех воздушных армий.

Тт. Маленкову, Берия, Голованову, Фалалееву.

4 августа 1942 г. 20 час. 30 мин.

По докладу командующего ВВС КА т. Новикова, из числа 400 истребителей выделенных для участия в операциях Калининского и Западного фронтов, за четыре-пять дней операции до 140 самолетов вышло из строя. По тому же докладу, при полном отсутствии авиации противника в первый день боя и при тройном превосходстве над противником в последующие дни наши боевые потери составили 51 истребитель, 89 истребителей считается вышедшими из строя по техническим неисправностям.

Считая невероятным такой недопустимо высокий процент самолетов, вышедших из строя в течении 4-5 дней по техническим причинам, Ставка усматривает здесь наличие явного саботажа, шкурничества со стороны некоторой части летного состава, которая изыскивая отдельные, мелкие неполадки в самолете, стремятся уклонится от боя.

Безобразно поставленный в авиачастях технический надзор и контроль за материальной частью, а также за выполнением боевых заданий летчиками - не только допускает, но и способствует этим преступным, нетерпимым в армии явлениям.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

Немедленно через ответственных и опытных лиц проверить каждый в отдельности вышедший из строя самолет, выяснить истинные причины неисправностей и непосредственных виновников их;

Летный состав, уличенный в саботаже немедленно изъять из частей, свести в штрафные авиаэскадрилья и под личным наблюдением командиров авиадивизий использовать для выполнения ответственных заданий на самых опасных направлениях и тем самым предоставить им возможность искупить свою вину;

Безнадежных, злостных шкурников немедленно изъять из авиа частей, лишить им присвоенного звания, и в качестве рядовых бойцов направить в штрафные пехотные роты для выполнения наиболее трудных задач в наземных частях;

О получении, результатах проверки о принятых мерах по выполнении настоящего приказа, со списком летного состава направленного в штрафные эскадрильи и пехотные роты донести.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. Сталин

А. Василевский

Доложено т. Сталину и утверждено по телефону 4.8.42г. 21.00.

Василевский

ИСХ. № 17 05 49

4.8.42г. 21.50 (11674).

4 августа 1942 г. началась Ржевско-Сычевская операция - одна из последних, в которых участвовал МиГ-3. К тому времени советское командование сосредоточило авиацию под единым командованием — на этом участке действовал 1-я и 3-я воздушные армии, которые включали более 60 авиаполков. Два из них были вооружены МиГ-3, и оба действовали вполне успешно. Так, в первый день наступления 519-й ИАП получил задачу прикрытия войск. Его истребители не пропустили ни одного бомбардировщика, сбили 7 и повредили 5 самолетов.

Во второй половине следующего дня м-р Мурга повел 8 МиГ-3 на прикрытие войск. Над деревней Погорелое Городище были обнаружены до 30 Ju 88 под прикрытием четырех групп Bf 109. «МиГи» атаковали в лоб, разошлись на большой скорости с первой четверкой немецких истребителей и прорвались к бомбардировщикам. Пытаясь уклониться, один Ju 88 столкнулся с соседним бомбардировщиком, и оба рухнули на землю. Строй ударной группы нарушился. Мурга дал команду разделиться. Одна часть его группы связала боем истребители, другая занялась «Юнкерсами». Сам Мурга не гонялся за добычей, а вел наблюдение за ходом боя и вовремя давал команды подчиненным, которые четко их выполняли. Огонь летчики старались вести короткими очередями с минимальных дистанций и в результате заявили о сбитии еще девяти Ju 88. Очевидно, в тот день им попались бомбардировщики эскадры KG 3. Ее документы не подтверждают потерю одиннадцати машин 4 августа, но Ржев дорого обошелся этому соединению. Из 79 «Юнкерсов» к концу месяца безвозвратные боевые потери составили 34 самолета, еще 19 потребовалось отправить в тыловые мастерские, а 18 прошли ремонт в полевых условиях.

Правильная тактика позволяла даже на потрепанных МиГ-3, изношенные моторы которых часто недодавали мощности, успешно вести бои и с бомбардировщиками, и с истребителями противника. Имея запас высоты, можно было быстро разогнаться, захватить инициативу на начальной стадии боя и не дать врагу использовать преимущества Bf 109F/G в установившихся маневрах и скорости. Так, у Ржева 22 августа четверка МиГ-3 к-на Винокурова из 122-го ИАП атаковала 18 Ju 88, которых сопровождали два десятка Bf 109. Атака с ходу на максимальной скорости позволила прорваться к бомбардировщикам, сорвать их выход на цель, сбить 4 «Юнкерса», а затем дать бой истребителям. Враг хоть и обладал значительным численным превосходством, но не смог правильно построить бой и потерял не менее двух «мессеров», еще один был поврежден. Убедившись, что Ju 88 повернули восвояси, «МиГи» использовали свой излюбленный прием — вышли из боя со снижением, зная, что догнать их никто не сможет (11938).

Сравнение некоторых тактико-технических показателей МиГ-3 выпуска октября 1941 г. и аналогичных самолетов

| Показатель | Значение для МиГ-3 | Показатель МиГ-3 по отношению к сравниваемым самолетам - Як-1 | ЛаГГ-3 | Bf 109E-3 | Bf 109F-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость горизонтального полета по высотам |  |  |  |  |  |
| Скорость на 0 м, км/ч | 472 | хуже на 17 км/ч | хуже на 3 км/ч | лучше на 32 км/ч | хуже на 36 км/ч |
| Скорость на 2000 м, км/ч | 512 | хуже на 13 км/ч | хуже на 6 км/ч | лучше на 18 км/ч | хуже на 38 км/ч |
| Скорость на 4000 м, км/ч |  | лучше на 5 км/ч | лучше на 23 км/ч | лучше на 8 км/ч | хуже на 20 км/ч |
| Скорость на 7000 м, км/ч |  | лучше на 72 км/ч | лучше на 101 км/ч | лучше на 85 км/ч | лучше на 20 км/ч |
| Скороподъемность по высотам |  |  |  |  |  |
| Скороподъемность на 0 м | 11,4 | хуже на 11,7 м/с | лучше на 4,6 м/с | хуже на 3,8 м/с | хуже на 5,9 м/с |
| Скороподъемность на 3000 м | 11,9 | равен | лучше на 1,9 м/с | хуже на 3,5 м/с | хуже на 4,1 м/с |
| Скороподъемность на 6000 м | 11,2 | лучше на 2,7 м/с | лучше на 4,5 м/с | лучше на 2,2 м/с | равен |
| Скороподъемность на 7000 м | 9,7 | лучше на 3,0 м/с | лучше на 5,0 м/с | лучше на 2,8 м/с | лучше на 0,3 м/с |
| Характеристики вооружения |  |  |  |  |  |
| Секунд, залп, кг/с (1хУБ и 2хШКАС синхронные) | 0,881 | хуже на 0,719 кг/с | хуже на 1,2 кг/с | хуже на 1,6 кг/с | хуже на 0,4 кг/с |
| Дульная мощность сумм., л.с. (1хУБ и 2хШКАС синхронные) | 428 | хуже на 226 л.с. | хуже на 483 л.с. | хуже на 225 л.с. | лучше на 109 л.с. |
| Секунд, залп, кг/с (1хУБ и 2хШКАС синхр., |  |  |  |  |  |
| 2хБК крыльев.) | 2,48 | лучше на 0,88 кг/с | лучше на 0,4 кг/с | равен | лучше на 1,2 кг/с |
| Дульная мощность сумм., л.с. (1хУБ и 2хШКАС синхронные, 2хБК крыльевые) | 1232 | лучше на 578 л.с. | лучше на 321 л.с. | лучше на 579 л.с. | лучше на 914 л.с. |

Примечание:

1. ТТХ самолета МиГ-Зданы в 3-точечном варианте вооружения.

2. ТТХ самолета Bf 109Е-Зданы без вооружения, как самолет испытывался в НИИ ВВС.

3. Вооружение самолета Bf 109Е-3 - 2 крыльевые пушки MG FF(20 мм) и 2 синхронных пулемета MG 17(7,92 мм).

Основные летно-технические характеристики истребителей МиГ-1 и МиГ-3

|  | И-200 1-й опытн. | МиГ-1 | МиГ-3 ранних серий | МиГ-3 поздних серий (с предкрылками) | МиГ-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размах крыла, м | 10,2 |  |  |  |  |
| Длина в линии полета, м | 8,15 |  | 8,25 |  | 8,078 |
| Высота на стоянке с учетом ВВ, м | 3,71 |  |  |  |  |
| Площадь крыла, м'' | 17,44 |  |  |  |  |
| Двигатель: тип - взлетная мощность, л.с. | АМ-35А 1350 |  |  |  | М-82А 1600 |
| Масса, кг: - пустого - взлетная нормальная - взлетная максимальная | 2475 2968 н.д. | 2602 3099 н.д. | 2699 3355 3555 | Н.д. 3299 3499 | 2720 3382 н.д. |
| Макс, скорость, км/ч: - у земли - на высоте (м) | 508 648 (7000) | 521 626 (7000) | 495 640(7800) | 466 615,5(7800) | 475 565 (н.д.) |
| Практический потолок, м | 12000 |  |  | 11500 | 8700 |
| Дальность (с ПТБ), км | 730 | 576 | 820(1250) | 628 | 1070 |
| Время набора высоты (м), мин | 5,3 (5000) | 5,3 (5000) | 6,5(5000), 10,28(8000) | 12,4(8000) | 6,7 (5000) |
| Время выполнения виража, с | 26-27 | н.д. | 25-26 | 22 | н.Д. |
| Длина разбега/пробега, м | 190/350 | н.д. | 347/410 | 398/455 | н.д. |

(11938).

August 4, 1942: Advance units of 4.Panzerarmee (von Hoth) cross the Aksai river in their drive toward Stalingrad (3819).

4 августа 1942 передовые части 4ТГ (Фон Гот) форсировала реку Аксай (3819).

За рубежом:

4 августа 1942 истребитель Lockheed P-38 Lightning одерживает свои первые воздушные победы, когда два P-38 из 343-й истребительной группы, пилотируемые лейтенантами ВВС США К. Амброузом и С. А. Лонгом, сбивают две японские летающие лодки Kawanishi H6K4 недалеко от Алеутских островов (20793).

4 августа 1942 в Канаде введено ограничение на торговлю чаем и кофе (4962).

4 августа 1942 Британия объявила М.Ганди и его партию Всеиндийский Конгресс в примиренчестве с Японией (2100).

Авиапромышленность:

5 августа 1942 л завода 19 С.Ф.Сенкевич поломал при испытаниях Су-2 N 26096 (2131) из-за невыпуска левой ноги (2108).

5 августа в 1942 году авария второго опытного самолета «Су-22 (№26096) с новыми моторами «М-82ФН» с непосредственным впрыском топлива в цилиндры. Павел Осипович добился продолжения испытаний. После доводки ВМГ, стало ясно, что новый двигатель сулит огромные перспективы (14974).

5 августа 1942 г. один из Су-2 с М-82ФН (№26096) потерпел аварию, но Павел Осипович добился продолжения испытаний. После доводки ВМГ, стало ясно, что новый двигатель сулит огромные перспективы. Работа оказалась весьма полезной для нашей авиации. Напомним, что только летом 1943 г. успех пришел к Ла-5ФН с таким же мотором (12028).

5 августа 1942 НКАП А.С.Я. направил Зам. Ком., ГИ ВВС А.К.Репину письмо N Н-36/3055:

"По Вашей просьбе направляю материалы к составлению плана-заказа ВВС по опытному самолетостроению. Аналогичные материалы были переданы УВВС 21 апреля и 13 июля с.г." (1633,211).

5 августа 1942 года Яковлев писал письмо N Н-36/3055 зам. командующего ВВС ген.-лейтенанту инж.-авиационной службы Репину.

По Вашей просьбе направляю материалы к составлению плана - заказа УВВС по опытному самолетостроению.

Аналогичные материалы нами были переданы УВВС 21 апреля с.г. и 13 июля с.г.

| Наименование | Скорость км/час |  | Дальность | Потолок | Вооружение |  |  | Кол-во | Срок | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| самолета | у земли | на расч. | км |  | стрелк. | бомб. | реактив. | экз. | предъяв. | в т.р. |
|  |  | высоте | норм./перегр. |  |  |  |  | на гос. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | испытан. |  |  |
| I. Истребители. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Одноместный | 535 | 680/7600 | 700/850 | 11000 | 2 пушки | 0/200 | 6РО-82 | 2 | 1.XII.42 | 6000 |
| истребитель с |  |  |  |  | 20 мм с |  |  |  |  |  |
| мот. АМ-39 конст. |  |  |  |  | Боезапас. |  |  |  |  |  |
| Микояна и |  |  |  |  | 300 снар. |  |  |  |  |  |
| Гуревича |  |  |  |  | 2 пулем. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12,7 мм с |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | боезапасом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400 патрон. |  |  |  |  |  |
| 2. Одноместный | 550 | 680/6000 | 800 | 10000 | 2 пушки | 0/200 | 6РО-82 | 2 | 1.V.43 | 7000 |
| истребитель с |  |  |  |  | 20 мм с |  |  |  |  |  |
| мот. М-250 |  |  |  |  | боезапасом |  |  |  |  |  |
| констр. Яковлева |  |  |  |  | 300 снаряд. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 пулем. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12,7 мм с |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | боезапасом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400 патрон. |  |  |  |  |  |
| II. Штурмовики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Одноместный | 400 с РС | 438/3000 | 600 на | 6800 | 1 пушка | 200 в | В перег. | 2 | 15.I.43 | 12000 |
| бронированный | 432 без | с РС | 0,75 |  | 37 мм с | перегр. | 8РО-82 |  |  |  |
| штурмовик с мот. | РС | 460/2000 | макс. |  | боезап. | 400 |  |  |  |  |
| АМ-38 констр. |  | без РС | скор. |  | 400 снаряд. |  |  |  |  |  |
| Ильюшина |  |  |  |  | 2 пушки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 мм, 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | снарядов в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | перегрузку |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 пулем. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,62 мм с |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | боезапасом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1500 патронов |  |  |  |  |  |
| 4. Двухместный | 500 | - | 700/1000 | 10000 | 2 пушки | 400 в |  |  |  |  |
| бронированный |  |  |  |  | 23 мм с | перегр. | 10РО-132 | 2 | 15.I.43 | 15000 |
| штурмовик с |  |  |  |  | боезапасом |  |  |  |  |  |
| двумя мот. М-71 |  |  |  |  | 400 снаряд. |  |  |  |  |  |
| Констр. Сухого |  |  |  |  | 2 пулем. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12,7 мм с |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | боезапасом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400 патрон. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 пулем. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,62 мм с |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | боезапасом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5000 патрон. |  |  |  |  |  |
| 5. Модификация | 420 с | - | 500 | 6500 | 2 пушки 23мм | 400/600 | 8РО-132 | 1 | 15.XII.42 | 2500 для |
| одноместного | 8РО-132 |  |  |  | с боезапасом |  |  |  |  | отработки |
| штурмовика Ил-2 | 460 без |  |  |  | 300 снарядов |  |  |  |  | мотора |
| под мотор М-250 | РО |  |  |  | 2 пулем. 7,62 мм |  |  |  |  |  |
| констр. Ильюшина |  |  |  |  | с боезапасом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1500 патрон. |  |  |  |  |  |
| III. Бомбардировщики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Двухмоторный | 420 | 500/6000 | 4000/5000 | 8500 | Вперед: 2 пул. | 3000/ | - | 2 | 31.XII.42 | 8000 |
| дальний бомбард. |  |  |  |  | 12,7 мм с | 2000 |  |  |  |  |
| смешанной констр. |  |  |  |  | боезапасом |  |  |  |  |  |
| с мот. М-82 или |  |  |  |  | 250 патрон. |  |  |  |  |  |
| М-71 констр. |  |  |  |  | Назад-вверх: |  |  |  |  |  |
| Поликарпова |  |  |  |  | 1 пулем. 12,7 мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с боезапасом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 патрон. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Люковая: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 пулем. 12,7 мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с боезапасом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 патрон. |  |  |  |  |  |
| 8. Двухмоторный | 400 | 510/7000 | 3000/4000 | 9500 | Вперед: | 3000/ | - | 2 | 1.III.43 | 10000 |
| дальний бомбард. |  |  |  |  | 1 пулем. 12,7 мм | 2000 |  |  |  |  |
| смешанной констр. |  |  |  |  | с боезапасом |  |  |  |  |  |
| с мот. АМ-39 |  |  |  |  | 225 патрон. |  |  |  |  |  |
| Констр. Ермолаева |  |  |  |  | Назад-вверх: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 пулем. 12,7 мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с боезапасом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600 патрон. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назад-вниз: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 пулем. 12,7 мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с боезапасом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400 патрон. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назад: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 пулем. 12,7 мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с боезапасом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 патронов |  |  |  |  |  |
| 9. Модификация | - | 575/6500 | 1000/3000 | - | Вперед: | 1000/ | 10РО-82 | 2 | 15.Х.42 | 5000 |
| бомбардировщика |  |  |  |  | 2 пушки 20 мм | 3000 |  |  |  |  |
| Ту-2 с двумя мот. |  |  |  |  | 2 пулем.7,62 мм |  |  |  |  |  |
| М-82 под |  |  |  |  | Назад: |  |  |  |  |  |
| фоторазведчик |  |  |  |  | 1 пулем. 12,7 мм |  |  |  |  |  |
| констр. Туполева |  |  |  |  | 2 пулем. 7,62 мм |  |  |  |  |  |
| 10. Модификация | 520 | 585/5000 | 1300 | 10000 | 1 пушка 20 мм | - | - | 2 | 15.VIII. | 2500 |
| одноместного |  |  |  |  | с боезапасом |  |  |  | 42 |  |
| истребителя Як-7, |  |  |  |  | 120 снарядов |  |  |  |  |  |
| в варианте |  |  |  |  | 1 пулем.УБС |  |  |  |  |  |
| разведчика констр. |  |  |  |  | с боезапасом |  |  |  |  |  |
| Яковлева |  |  |  |  | 200 патрон (1633,212). |  |  |  |  |  |

Перечень опытных самолетов и модификаций, переходящих с плана 1941 года на 1942 год

| Наименование самолета | Конструктор | Колич. | Срок | Затраты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | завода | экз. | предъявлен. | в 1942 г. |  |
|  |  |  | на госиспыт. | тыс. руб. |  |
| 1. Истребители. |  |  |  |  |  |
| Модификация истребителя | Лавочкин | 2 | 1.Х.42 | 2500 |  |
| Лагг-3 под мотор М-107 | з-д 21 |  | 15.VII.42 |  |  |
| Модификация истребителя | Лавочкин | 2 | 1.ХП.42 | 900 |  |
| Лагг-3 под мотор М-82Ф | з-д 21 |  |  |  |  |
| Модификация истребителя | Лавочкин | 2 | 15.ХП.42 | 900 |  |
| Лагг-3 под мотор М-105П | з-д 21 |  |  |  |  |
| с нагнетателем Трескина |  |  |  |  |  |
| Модификация истребителя сопровождения ДИС-200 под мотор М-82 | Микоян з-д 155 | 1 | 15.Х1.42 | 1200 |  |
| Модификация истребителя МиГ-3 под мотор М-82 | Микоян з-д 155 | 2 | 15.УШ.42 | 200 |  |
| Модификация истребителя | Яковлев | 2 | 15.VШ.42 | 1800 |  |
| Як-7 под мотор М-105П с | з-д 115 |  | 1.Х.42 |  |  |
| нагнетателем конструкции |  |  |  |  |  |
| Доллежаля и под мотор |  |  |  |  |  |
| М-107Ф |  |  |  |  |  |
| Модификация истребителя | Яковлев | 1 | 15.1Х.42 | 1000 |  |
| Як-7 под мотор М-82 | з-д 153 |  |  |  |  |
| Одноместный истребитель | Поликарпов | 5 | - | 3500 | Летные испытания и доводки. |
| И-185 под моторы М-71, | з-д 51 |  |  |  |  |
| М-82 и М-90 |  |  |  |  |  |
| Одноместный тяжелый | Поликарпов | 2 | 15.1Х.42 | 2500 | Самолет проходит испытания. |
| истребитель "ИТП" с | з-д 51 |  |  |  |  |
| мотором М-107 и АМ-39 |  |  |  |  |  |
| Тяжелый двухместный | -"- | 1 | 15.IХ.42 | 500 | Летные испытания и доводки. |
| истребитель "ТИС" с двумя |  |  |  |  |  |
| моторами АМ-37 |  |  |  |  |  |
| Одноместный истребитель “110” с мотором М-107 | Томашевич завод 288 | 1 | 1.1Х.42 | 3200 |  |
| Одноместный бронированный штурмовик с мотором М-71 | Сухой завод 289 | 2 | - | 800 | Летные испытания и доводки. |
| II. Бомбардировщики. |  |  |  |  |  |
| Модификация бомбардиров. | Путилов | 2 | 1.1Х.42 | 3000 | Моторы М-107 устанавлив. Вместо |
| Пе-2 под моторы М-107 | з-д 22 |  |  |  | моторов М-105Ф. |
| Модификация бомбардиров. | Путилов | 2 | 1.VII.42 | 2800 |  |
| Пе-2 под моторы М-82 | з-д 22 |  |  |  |  |
| Модификация бомбардиров. | -"- | 1 | 1.Х.42 | 1100 |  |
| Пе-2 с М-105 с деревян. |  |  |  |  |  |
| консолями крыльев |  |  |  |  |  |
| улучшенного профиля |  |  |  |  |  |
| Модификация бомбардиров. | Ильюшин | 2 | 15.1Х.42 | 800 | В затраты включена стоимость работ |
| Ил-4 с моторами М-82, с |  |  |  |  | ОКБ по проектиров. и испытаниям. |
| деревянным фюзеляжем и |  |  |  |  |  |
| крыльями, с дальностью |  |  |  |  |  |
| увеличенной на 800 км |  |  |  |  |  |
| Модификация пикирующего | Туполев | 1 | - | 800 | Самолет проходит испытания. |
| бомбардировщика Ту-2 | з-д 166 |  |  |  |  |
| под моторы М-82 |  |  |  |  |  |
| Модификация тяжелого | Незваль | 1 | - | - | Самолет проходит совместные испытания. |
| бомбардировщика ТБ-7 | з-д 22 |  |  |  |  |
| под моторы М-82 |  |  |  |  |  |
| Дальний бомбардировщик | Мясищев | 2 | 15.1Х.42 | 10500 | Проводятся летные испытания |
| "102" с двумя моторами | з-д 288 |  | 1.Ш.43 |  | винтомоторной группы 1-го эзз. |
| М-120, М-71 и МБ-100 |  |  |  |  |  |
| Модификация дальнего | Ермолаев | 2 | 15.VШ.42 | 3500 | Самолет выпускается для отработки в |
| бомбардировщика Ер-2 | з-д 240 |  |  |  | полете дизель моторов. |
| дизель-моторы М-30 |  |  |  |  |  |
| Модификация бомбардиров. | Сухой | 1 | 15.V.42 | 300 | Самолет выпускается для отработки мотора |
| Су-2 под мотор М-90 | з-д 289 |  |  |  | М-90 в полете. |
| Морской дальний | И.В.Четвериков | 2 | 15.V.42 | 3800 |  |
| разведчик с двумя | зав. 458 |  | 1.1У.43 |  |  |
| моторами М-105 и 107 |  |  |  |  |  |
| III. Экспериментальные. |  |  |  |  |  |
| Одноместный истребитель | Гудков | 2 | 1.Х.42 | 3000 |  |
| с мотором АМ-37 типа | з-д 301 |  |  |  |  |
| "Аэрокобра" |  |  |  |  |  |
| Одноместный истребитель | Болховитинов | 5 | 25.IV.42 | 2500 | Летные испытания и доводки |
| перехватчик с реактивным | з-д 293 |  |  |  |  |
| двигателем |  |  |  |  |  |
| Самолет Пе-2 со | Надирадзе | 1 | 1.VII.42 | 700 | Летные испытания и доводки |
| специальными | Ефремов |  |  |  |  |
| взлетно-посадочными | з-д 22 |  |  |  |  |
| приспособлениями |  |  |  |  |  |
| Геликоптер с двумя | Братухин | 2 | 1.УШ.42 на летные испытания | 700 |  |
| моторами МВ-6 | МАИ |  |  |  |  |
| Автожир АК, взлетающий без разбега | Камов завод 290 | 1 | 15Х1ю42 | 1000 |  |

Перечень

опытных самолетов и модификаций, прекращаемых

строительством в 1942 г.

| Конструктор | Наименование самолета | Постановление |
| --- | --- | --- |
| Сухой П.О. | 1. Модификация одномоторного | От 20.1-41 и |
|  | бомбардировщика Су-2 с мотором | от 15.V-41 за |
|  | М-89 с непосредственным | N 1334-547 |
|  | впрыском. |  |
|  | 2. Модификация одномоторного | От 9-10.V.41 |
|  | бомбардировщика Су-2 с мотором |  |
|  | М-82 |  |
|  | 3. Модификация того же самолета | От 25.1-1941 |
|  | под мотор АМ-37 |  |
| Поликарпов Н.Н. | 4. Тяжелый двухместный истреб. | N 431 от 25.XI-1940 |
|  | сопровождения "ТИС" с двумя |  |
|  | моторами АМ-37, 2-й и 3-й экз. |  |
| Микоян А.И. | 5. Одноместный истребитель | N 430сс от 25.XI.1940 |
|  | сопровождения ДИС-200 с двумя |  |
|  | моторами АМ-37 - 3 экз. |  |
| Гудков М.И. | 6. Модификация истребителя ЛаГГ-3 под пушку ОКБ-16 калибра 37мм - 3 экз. | № 430сс от 25.Х1.40 |
| Грушин П.Д. | 7. Двухмоторный одноместный истребитель сопровождения с моторами АМ-37 - 2 экз. | От 16.1У.41 за № 1021 - 416сс |
| Лавочкин С.А. | 8. Модификация истребителя | От 16.IV.1941 |
|  | Лагг-3 под мотор М-105П с | за N 1017-412сс |
|  | нагнетателем Трескина - 1 экз. |  |
|  | и герметической кабиной - 1-й экз. |  |
| Ермолаев В.Г. | 9. Модификация дальнего |  |
|  | бомбардировщика Ер-2 с двумя |  |
|  | моторами Ам-37 1 экз. |  |
|  | 10. Модификация дальнего |  |
|  | бомбардировщика Ер-2 с |  |
|  | дизельмоторами М-40ф - 1 экз. |  |
|  | 11. Тот же самолет с двумя |  |
|  | дизельмоторами М-40ф или М-30 |  |
|  | 1 экз. (5-й экземпляр) |  |
| Путилов А.И. | 12. Высотный бомбардировщик | От 5.VI-41 |
|  | ВБ-100 с двумя моторами М-105ф |  |
|  | с герметической кабиной, |  |
|  | модификация самолета Пе-2 |  |
|  | 5 экз. |  |
|  | 13. Высотный истребитель | -"- |
|  | ВИ-100 с двумя моторами М-105ф |  |
|  | с герметическими кабинами, |  |
|  | модификация самолета Пе-2 |  |
|  | 5 экземпляров |  |
| Ильюшин С.В. | 14. Дальний бомбардировщик | От 7.VШ-40 |
|  | ДБ-4 с двумя моторами АМ-37 | за N 226сс |
|  | 2 экз. |  |
| Кочеригин С.А. | 15. Одноместный пикирующий | От 4.VIII.40 |
|  | бомбардировщик с мотором М-90 | за N 342сс |
|  | 1 экз. |  |
| Архангельский | 16. Двухмоторный бомбардировщик | N 108 сс от 4.III.40 |
|  | СБ "Б" с моторами М-105 ТК 1 экз. |  |
| Мосолов И.П. | 17. Модификация самолета ПС-84 | от 18.III.41 |
|  | с дизель моторами М-30 в варианте |  |
|  | бомбардировщика - 2 экз. (2178,181) |  |
| Яковлев А.С. | 18. Одноместный тяжелый истребитель с мотором МБ-100 - 2 экз. | от 16.1У.41 за № 1022-417сс (1633,216). |

5 августа 1942 года вышел приказ НКАП № 589с во исполнение Постановления ГОКО № 2134 от 3 августа 1942 года, которыми завод № 39 получил задание осовить и запустить в серийное производство машину ИЛ-4.

В период изготовления ИЛ-4 заводом в 1943 году были изготовлены два опытных образца машины ИЛ-6. (Директор завода Абрамов В.И.). В сентябре 1943 года заводом было получено задание параллельно с изготовлением ИЛ-4 организовать производство машины ЕР-2.

В этот же период наряду с изготовлением машины ЕР-2 на заводе в 1944-1945 гг. были изготовлены четыре образца пассажирского варианта ЕР-2 особого назначения (ЕР-20Н), а также несколько образцов модификаций машины ЕР-2-ЕР-2ММ.

Кроме самолетов в период 1942-1945 гг. завод согласно решения ГОКО № 1849сс от июня 1942 года для фронта изготавливал корпуса 82 мм мин (изделие М-82).

Постановлением СНК от 26 февраля 1946 года № 473-192сс и приказом НКАП № 83 от 2 марта 1946 года заводу было дано задание освоить изготовление и запустить в производство машину ТУ-2. Директор – Петров.

Головную машину ТУ-2 завод выпустил 30 июня 1947 года.

ТУ-2 завод выпускал в течение 1947-1949 гг.

Постановлением СМ № 1890-700сс от 14 мая 1949 года и приказом МАП № 374сс от 19 мая 1949 года заводу было дано новое задание по постановлке в серийное производство реактивного бомбардировщика ИЛ-28 с двумя двигателями ВК-1.

В начале сентября 1949 года все работы по запуску в производство ИЛ-28 были приостановлены в связи с изменением задания.

Постановлением СМ от 28 августа 1949 года № 3654-1518сс и приказом МАП № 731сс от 16 сентября 1949 года заводу было дано новое задание по организации серийного производства самолета ТУ-14 с двумя двигателями ВК-1. (Директор Семенов М.П.).

Постановлением СМ от 31 декабря 1952 года № 533-2090сс и приказом МАП от 3-го января 1953 года № 6сс заводу было дано новое задание о постановке в производство нового изделия самолета ИЛ-28Р. (Жиректор завода Иванченко С.К.)

И.о. директора – Гордин

Адрес: Иркутская область, п/я 411

Производственный профиль – самолетостроение

Завод расположен в Иркутской области в поселке Ленина, находящемся от Иркутска на расстоянии 7 км по ж/д в западном направлении и по автомобильной дороге на расстоянии 11 км. С северной стороны завода протекает Ангара на расстоянии 2,5 км (9826).

5 августа 1942 г. по приказу НКАП № 589с от завода № 39 (Краснознаменный завод № 39 им. В.Р. Менжинского НКВМ, ВСНХ, НКТП, НКОП, НКАП, «Ремвоздухзавод № 1» УВВС, Завод «Авиаработник», Иркутский машиностроительный завод, Иркутский авиационный завод (ИАЗ) им. 60-летия СССР, А-3621, Иркутское авиационное производственное объединение (ИАПО), ОАО «ИАПО», ОАО «ИАЗ» / г. Москва Беговой пр. п/я 2400 «Колесо» (1938 г.);  г. Иркутск/ /664020  г. Иркутск ул. Новаторов, 3 ИАПО: тел. 42-11-68, -58; «Иркут»: 32-29-09/ /Московское представительство: ул. Б. Молчановка, 30/7 стр. 2 тел. 290-34-04; 121019 Б. Афанасьевский пер., 15 тел. 291-41-66/) производство Пе-2 требовалось прекратить, сосредоточившись на выпуске Ил-4. Последний Пе-2 был выпущен 22.08.1942 г. С 10.1942 г. начался выпуск Ил-4. Последние выпущены в 07.1944 г. (11982).

5 августа 1942 состоялся первый полет ЛаГГ-3 N 3123173 с двумя ПВРД ВРД-1 конструкции НИИ ГВФ и ИХФ М.М.Бондарюка. Потом в 6 полетах отработали подачу горючего, регулировку состава смеси и системы зажигания, проверку пуска и работы на различных высотах и скоростях. В 7 полетах испытали пусковые качества и эффективность ПВРД и до 16 августа к Мищенко выполнил 14 полетов (2448,8).

5 августа в 1942 году первый полет «ЛаГГ-3» с ПВРД «ВРД-1». Первый полет предназначался для проверки крепления ПВРД. Затем в шести последующих провели отработку подачи горючего, регулировку состава смеси и системы зажигания, проверку запуска и работы «ВРД-1» на различных высотах и скоростях В семи полетах исследовались пусковые качества и эффективность двигателей, а также была определена потеря максимальной скорости при наличии и отсутствии обтекателей узлов подвески. Всего до 16 августа на «ЛаГГ-3» с «ВРД-1» летчик-испытатель капитан Мишенко совершил 14 полетов. Полученный абсолютный прирост максимальной скорости (по отношению к скорости полета с выключенными ПВРД) на высоте 1500 м составил 12-15 км/ч Сами двигатели вместе с обтекателями узлов подвески имели большое аэродинамическое сопротивление и снижали максимальную скорость на 35-40 км/ч Хотя процесс горения в «ВРД-1» не отрегулировали, полученный прирост скорости от расчетной величины отличался незначительно Согласно проведенным расчетам при полете «ЛаГГ-3» № 31213173 с мотором «М-105ПФ» увеличение максимальной скорости от включения ускорителей должно было составить 23 км/ч на высоте 4000 метров и 17 км/ч на высоте 1500 м для нормального варианта и, соответственно, 49 и 40 км/ч -для форсированного Правда, последний вариант из-за недостаточной производительности насоса «ВНК-10» не испытывался (14974).

5 августа 1942 года состоялся первый полет с целью проверить крепление ВРД-1 к крыльям. Далее было проведе но шесть полетов для отработки системы подачи топлива, ре гулировки состава смеси и системы зажигания, проверки за ЕВТНФЬЕВ пуска и работы ВРД-1 на различных высотах и скоростях. В се ми полетах исследовали пусковые качества и эффективность двигателей, определили потерю максимальной скорости при наличии и отсутствии обтекателей узлов подвески. До 16 ав густа 1942 г. на ЛаГГ-3 с ВРД-1 летал летчик-испытатель ка питан Мищенко, который совершил всего 14 полетов.

Прирост скорости по отношению к скорости полета с вык люченными ВРД-1 на высоте 1500 м составил 12...15 км/ч.

Аэродинамическое сопротивление ВРД-1 с узлами подвески снижало скорость на 35...40 км/ч. Процесс горения в ВРД- стабилизировать не удалось. Расчетным путем было установ лено, что при полете ЛаГГ-3 № 31213173 с ПД М-105ПФ уве личение максимальной скорости от включенных ВРД-1 долж но было составить 23 км/ч на высоте 4000 м и 17 км/ч на вы соте 1500 м для нормального варианта. Для форсированного варианта 49 и 40 км/ч соответственно. Так как производитель ность бензонасоса БНК-10 была недостаточна, форсированный I вариант не стали проверять. По результатам летных испыта ний было сделано заключение, что необходимо форсировать работы по улучшению режима горения, запуску на большой высоте, автоматическому регулированию состава смеси и кон струированию рациональных форм подвески и ВРД, обеспечи вающих более органичную связь с самолетом (19686).

Основные тактико-технические характеристики самолета ЛаГГ-3 с ПВРД ВРД-1 представлены в табл. 11 прил. 1.

5 августа 1942 закончились гос. испытания Як-7ДИ с М-105ПФ, которые велись с 18 июля 1942. Летал К.А.Груздев, ви был Г.А.Седов по самолету, и по вооружению А.Г.Аронов, и по ВМГ А.И.Хвостовский, и по спецоборудованию А.И.Красовский, т В.Ф.Сбитнев. Оценка - испытания прошел удовлетворительно и он то и стал Як-9 (65,107).

5 августа в 1942 году завершились (с 18 июля) государственные испытания «Як-7ДИ» (60 полетов, 40 ч 15 мин). Он проходил заводские испытания с 26 июня по 16 июля 1942 года (13 полетов общей продолжительностью 10 ч 20 мин) (14974).

5 августа 1942 произошла катастрофа Як-7 N 2315348 с М-105-3-302 л П.Г.Пищенко из-за разрушения крыла в воздухе (2130).

5 августа 1942 г. закончились государственные испытания Як-7ДИ, которые были проведены всего за 18 календарных дней Они прошли без каких-либо осложнений и серьезных замечаний со стороны военных, которые отметили, что «возможность использования Як-7ДИ в том или ином варианте и наличие превосходных летных данных выдвигают его на первое место среди отечественных серийных самолетов ... Необходимо рекомендовать его к немедленному запуску в серийное производство» (10712).

5 августа 1942 вышел приказ НКАП N 590с о производстве ремонта деревянных агрегатов боевых самолетов и изготовлении запчастей из древесины на заводе 490 в Сталинграде и производстве там БДП Н.Н.П. (2503,16).

5 августа 1942 года.приказом по НКАП № 307 был утвержден утвержден Устав завода № 124 в Москве (9434).

5 августа 1942 г. в соответствии с решением № ГОКО-1543сс и приказом № 269сс от 10.04.1942 г. создан новый приборный завод № 122 5ГУ НКАП. Сначала осуществлял ремонт приборов и работы по авиаоборудованию.

На площадке завода (корпус «В») в 1944 г. образован ЦКБ-17 НКАП.

По приказу № 21с от 28.01.1946 г. в течение нескольких месяцев на завод переведены с завода № 213 700 человек рабочих и ИТР с частью гироскопического производства.

После ВОВ деятельность завода значительно расширена: разрабатывались автопилоты, датчики первичной информации (датчики воздушных скоростей), авиагоризонты, гировертикали, далее ИНС, ПНК, датчики угловых и линейных ускорений, терморегуляторы.

В 1991 г. вошел в ЗАО «Авиаприбор». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. ОАО вошло в перечень стратегических предприятий.

Директор (-1951 г.-)- М.И. Комиссаров, (-1959-66 г.-)- А.И. Солдатов.

Гл. конструктор (1940-е- 50-е г.)- Е.Ф. Антипов.

Работали: Ольман, (1940-е г.)- Р.Г. Чачикян (системы управления, затем- в НИИ-1 МАП).

Производство: терморегуляторы 842МСБ-5; рулевые машинки для РС-2-УС; автопилоты: АП-73 для Ла-17М, АП-5 для Ту-4, АП-15.

Завод № 122 им. В.А. Казакова НКАП, МАП, Первый Московский Приборостроительный завод (1-й МПЗ) им. В.А. Казакова, АООТ, ОАО «1-й МПЗ им. В.А. Казакова»

г. Москва, Кутузовский пр., 10 (1947 г.)

121170 г. Москва, Кутузовский пр., 36 тел. 249-68-10

ОКБ-122 НКАП, МАП, ОКБ-7 завода № 122 МАП

г. Москва

Действовало при заводе в 5ГУ НКАП. Разработка пилотажных и гироскопических приборов.

По приказу НКАП № 643с от 25.12.43 г. в состав ОКБ-122 влито ОКБ-214 НКАП (г. Свердловск)

По приказу НКАП № 641с от 5.11.44 г. в ОКБ-122 влито ОКБ-213 НКАП (г. Энгельс).

В соответствии с постановлением СМ СССР от 9.06.1955 г. образован филиал ОКБ-122 для разработки астронавигационных систем управления (далее- МОКБ «Марс»).

Гл. конструктор (1940-е-55 г.-)- Е.Ф. Антипов.

Создано: электрогирополукомпас ЭГПК для Ту-14 (1949); гировертикаль высокой точности «Ось» (1955).

ОКБ-1 при заводе № 122 НКАП

г. Москва, Кутузовский пр.

В соответствии с постановлением ГКО № 4290с от 8.10.1943 г. и по приказу НКАП № 643с от 28.10.43 г. ОКБ-214 5ГУ НКАП гл. конструктора В.Э. Соркина реэвакуировано в Москву из Свердловска на территорию завода № 122 НКАП с присвоением наименования ОКБ-1 9ГУ НКАП.

В течение 1943-45 г. коллективом ОКБ создано 10 образцов автопилотов. Начаты работы по электрическому АП-5 для Ту-4 (копия американского С-1).

В 11.1945 г. для продолжения работ по приборам автоматического самолетовождения ОКБ-1 НКАП гл. конструктора В.Э. Соркина перебазировано с завода № 122 на территорию опытного завода № 118 НКАП в полном составе, где в 02.1946 г. на базе завода № 118 и ОКБ-1 был образован ГС опытный завод № 118 НКАП по разработке и изготовлению систем и приборов автоматического управления и гироскопических приборов.

Создано: автопилоты: АП-1У и АП-4 для "10Х".

Филиал ОКБ-122 МАП, Московское ОКБ «Марс», ФГУП «МОКБ «Марс» ФКА

103030 г. Москва 1-й Щемиловский пер., 16 тел. 288-64-44

В соответствии с постановлением СМ СССР от 9.06.1955 г. образован филиал ОКБ-122 на площадях МАТИ (ранее- это территория «б» завода № 119 НКАП) для разработки астронавигационных систем управления (САН). С 1964 г. ОКБ стало филиалом МИЭА (или ОКБ-923).

Разработка системы управления на высотах менее 20 км для ОК «Буран» (1970-80-е г.). Принимало участие в работах по комплексу «Бурлак» (1990-е г.).

1990-е г.: разработка: систем управления и навигации для пилотируемых и беспилотных ЛА и КР; систем имитационного моделирования для отработки программных средств СУ и навигации; стендов для отработки авиационных, космических систем и подготовки экипажей; вычислительных комплексов для медицины.

В составе ОКБ имеется опытное производство.

В 2000 г.: ОКР «ВЭУ» по созданию безредукторной ветроэнергетической установки «Радуга-016»; ОКР «РЕМАТЕРП-1» по разработке и изготовлению модернизированного аппарата структурно-резонансной электромагнитной терапии «РЕМАТЕРП-1».

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Директор (2005 г.)- А.С. Сыров.

Гл. конструктор (-1999-2005 г.-)- А.С. Сыров.

Зам. гл. конструктора (1996 г.)- В.И. Шувалов.

Создано: САН: для КР «Буря» (1959), для КА Е-6, «Луна»; СУ для разгонного блока «Бриз-М» (10776).

Другие оборонные отрасли:

5 августа 1942 года технологическая подготовка производства новой коробки передач на заводе № 183 была завершена, а 19 августа её чертежи были разосланы по всем остальным заводам. 5 августа ГКО принял решение о производстве новой коробки передач на Кировском заводе, который в июле 1943 года стал считаться головным по этому агрегату.

Приказы наркома танковой промышленности и решения конференции по качеству танка Т-34 указали основные направления по улучшению надежности танка: более строгий контроль за соблюдением техпроцессов, усовершенствования технологии и совершенствование конструкции. Основным центром совершенствования танка Т-34 стал завод № 183, наиболее крупный их производитель, чья технология считалась образцом для остальных. Немало пришлось поработать над улучшением своего танка главному конструктору завода А. А. Морозову и всему конструкторскому отделу. В 1942 году они разработали новый воздухоочиститель, обеспечивавший более высокую степень очистки воздуха. Летом 1942 года были завершены разработка и испытания новой 5- скоростной коробки передач с улучшенными динамическими характеристиками (РГАЭ. Ф. 8798. Оп. 4. Д. 15. Л. 143). Важной особенностью её конструкции было применение зубчатых муфт, благодаря которым стало значительно легче переключать передачи и уменьшился износ зубьев (12290).

5 августа 1942 г. было подготовлено СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО В ГАБТУ И ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ АВТОМАШИНЫ «ШЕВРОЛЕ» СО СМОНТИРОВАННОЙ УСТАНОВКОЙ М-13

Препровождаю программу испытаний автомашины «Шевроле» со смонтированной на ней установкой М-13. Программа утверждена командованием АТУ ГАБТУ КА и ГУВГМЧ СВГК КА.

Прошу Ваших указаний начальнику НИ полигона ГАБТУ о производстве испытаний в период 6-10 августа, кроме того, для работы в комиссии прошу выслать 7.8.1942 г. начальника 1 отделения 3 отдела ГУВГМЧ т. Копылова, военинженера 3 ранга т. Хальфан, представителя НИ полигона ГАБТУ инженер-майора т. Казанского.

Приложение: упомянутое на 3 листах.

Начальник ГУВГМЧ СВГК КА инженер-полковник Кузнецов

Начальник 3 отдела ГУВГМЧ СВГК военинженер 1 ранга Виноградов

Приложение

ПРОГРАММА

испытаний установок М-13, смонтированных на шасси автомобилей:

1) «Шевроле» (рама и рессоры фирменные) — 3 автомашины.

2) «Шевроле» (рама и рессоры усиленные) — 3 автомашины.

Задачи испытаний

1. Проверить возможность нормальной эксплуатации в полевых условиях автомашин под нагрузкой от установки, боекомплекта и орудийного расчета.

2. Установить допустимость монтирования установок на шасси вышеуказанных автомобилей.

3. Определить величину нагрузки и соответствие ее расчетным данным, распределение по осям автомашины и влияние на работу двигателя, ходовую часть и другие агрегаты машины. Желательно для испытания представить машины, бывшие в эксплуатации.

Перечень работ по испытанию

1. Подготовить технические характеристики автомашин по прейскурантам данным НАТИ и ГАБТУ КА.

2. Произвести взвешивание машин:

а) с кузовом;

б) без кузова

и определить распределение веса на заднюю и переднюю оси машины.

3. Произвести взвешивание установок и распределение веса по осям:

а) с боекомплектом и арт. расчетом;

б) с боекомплектом без расчета;

в) без боекомплекта и расчета.

4. Перед испытанием произвести технический осмотр машин (особое внимание обратить на состояние ходовой части). Произвести замер стрелы прогиба передних, задних и дополнительных рессор, лонжеронов шасси:

а) при незагруженной машине (установки и кузова);

б) на боевой машине с б/комплектом и орудийным расчетом;

в) на боевой машине без б/комплекта и орудийного расчета;

г) на боевой машине с б/комплектом, но без орудийного расчета.

5. Произвести пробег по проселочным дорогам и бездорожью общим протяжением 1200 км всех 6 боевых машин, нагруженных согласно пунктов «б», «в» и «г» кадографа 4.

6. Определить способность машин преодолевать дорожные препятствия, подъемы, спуски, загрязненные (заболоченные) участки дороги.

Движение производить с предельными скоростями соответственно качеству дороги.

7. В течение всего пробега наблюдать за режимом работы двигателя и ходовой части (особенно рессор и рамы шасси). Фиксировать все случаи вынужденного включения демультипликатора. Фиксировать все случаи неисправностей и поломок с выявлением причин их вызывающих.

8. После пробега произвести тщательный технический осмотр автомашин с целью выявления поломок, остаточных деформаций и нарушения регулировки механизмов. Замерить стрелы прогиба рессор и лонжеронов шасси.

9. Определить средний расход ГСМ.

10. Дать заключение о пригодности испытываемых машин для монтирования на них установок М-13.

Организация и порядок проведения испытаний

1. Организация и проведение испытаний возлагается на 3 отдел ГУВГМЧ.

2. Для испытания берутся установки на автомашинах, имеющих максимальный срок эксплуатации.

3. Для проведения испытания назначается комиссия в составе:

председателя: начальника отделения ГУВГМЧ СВГК КА военинженера 2 ранга т. Копылова.

членов: представителя ГУВГМЧ СВГК КА майора т. Евгеньева,

представителя АТУ ГАБТУ КА военинженера 3 ранга т. Хальфан,

представителя НИ полигона ГАБТУ инженер-майора т. Казанского,

представителя завода «Компрессор» т. Васильева В.М.

4. Испытания производить на НИ полигоне ГАБТУ КА (ст. Кубинка) с выездом на трассы, с участием работников полигона и под их руководством.

5. Обеспечение материальной частью, ГСМ, инструментом и водительским составом возлагается на начальника техотдела ГУВГМЧ военинженера 2 ранга т. Белопольского.

6. Каждая машина укомплектовывается 2 водителями средней квалификации.

Начальник 3 отдела ГУВГМЧ военинженер 2 ранга Мрыкин

Начальник 5 отдела АТУ ГАБТУ инженер-полковник Лебедев

Начальник 1 отделения 3 отдела ГУВГМЧ военинженер 2 ранга Копылов

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 138. Л. 184-187. Подлинник (11211).

5 августа 1942 года была подготовлена справка:

Завод № 8ф НКВ – Подлипки Мытищинского района (9265).

5 августа 1942 катеростроители передали флоту 7 катеров типа КМ-5 (10671).

Армия:

5 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 5 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, Цымлянская, Белая Глина, Кущевская.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской наши войска вели упорные бои против немецко-фашистских войск. Н-ская часть отразила четыре атаки противника и уничтожила 6 немецких танков и 450 гитлеровцев. Наши танкисты совместно с пехотой в результате ожесточённого боя нанесли большие потери живой силе и технике противника. Подтянув резервы, немцы предприняли несколько контратак, которые также были отбиты нашими частями.

В районе Цымлянской наши войска вели оборонительные бои с танками и мотопехотой противника. После упорных боёв наши части на одном участке отошли на новые позиции. Активно действует наша авиация. Советские истребители и штурмовики днём и ночью наносят непрерывные удары по войскам противника.

В районе Белой Глины наши войска вели тяжёлые бои с прорвавшимися танками и моторизованными частями противника. По приказу командования наши части отошли на новые оборонительные позиции.

В районе Кущевской наши войска отбивают атаки превосходящих сил противника и наносят ему тяжёлые потери. Только одно наше пехотное соединение уничтожило 6 немецких танков, 14 орудий, 22 пулемёта, 17 миномётов и до 550 вражеских солдат и офицеров. На другом участке наши кавалеристы внезапно атаковали противника. По предварительным и неполным данным, в этих боях уничтожено до 3.000 солдат и офицеров противника.

На Воронежском фронте велась редкая артиллерийская и ружейно-пулемётнаяперестрелка. Наша разведывательная группа, переправившись на западный берег реки Дон, вступила в бой с противником и уничтожила 60 немецких солдат, 3 офицеров и захватила пленных. Действиями нашей авиации уничтожено 24 немецких автомашины, 4 зенитных орудия, 2 речных переправы и истреблено до взвода немецкой пехоты.

На Волховском фронте огнём нашей артиллерии, миномётов и снайперов уничтожено свыше 300 гитлеровцев. Противник отвечал беспорядочным ружейно-пулемётным и миномётным огнём.

Партизанский отряд тов. С, действующий в одном из районов Сумской области, напал на роту гестаповцев. Партизаны истребили 98 солдат и 5 офицеров противника, уничтожили 3 автомашины с военным имуществом, склад с боеприпасами и захватили трофеи.

В городе Новограде-Волынском партизаны сожгли недавно восстановленный немцами завод.

Пробравшийся из немецкого тыла в расположение наших войск советский гражданин Бобцов Г. Я. рассказал: «В гор. Слуцке, Ленинградской области, осталось очень мало населения. Немцы замучили и расстреляли большинство жителей, а многих угнали в глубокий тыл. Фашистские бандиты разрушили и полностью разграбили Павловский дворец. Ценности, картины, вазы и статуи грабители вывезли в Германию. Деревья великолепного парка вырублены. В городе свирепствует голод. На улицах можно видеть трупы людей, умерших от истощения. В Слуцком концентрационном лагере томятся сотни мирных жителей, обречённых на смерть. Им изредка приносят отбросы из солдатских кухонь. Ежедневно из лагеря выносят несколько трупов умерших от голода».

В гавани Остенде (Бельгия) произошли взрывы на двух немецких сторожевых судах. Одно судно вскоре затонуло. Там же взорван немецкий военный склад. Немецкие оккупационные власти произвели аресты среди бельгийских грузчиков.

На одной текстильной фабрике в Пабьяницах (Польша) эсэсовцы повесили в цехе 8 поляков за протест против произвола и бесчинств немецкой администрации. Три дня висели трупы повешенных. Возмущённые этим неслыханным издевательством польские рабочие поломали оборудование, разгромили контору и бросили работу.» (14974).

5 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 5 августа наши войска вели ожесточённые бои в районах Клетская, Котельниково, южнее Белая Глина и южнее Кущевская.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 4 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 40 немецких танков, более 200 автомашин с войсками и грузами, до 100 повозок с боеприпасами, 4 автоцистерны с горючим, взорвано 4 склада боеприпасов и склад горючего, подавлен огонь 20 батарей полевой и зенитной артиллерии, рассеяно и частью уничтожено до четырёх рот пехоты противника.

В районе Клетской наши войска вели бои с противником. Немецкая пехота при поддержке танков и бронемашин несколько раз атаковала наши позиции. Наши бойцы стойко выдержали удары немцев и отбили их атаки. Противник потерял в этих боях 8 танков и до 1.200 солдат и офицеров. Южнее Клетской произошёл танковый бой, в ходе которого советские танкисты сожгли и подбили 13 немецких танков.

Ожесточённые бои происходили в районе Котельникова. Сосредоточив крупные силы, противник непрерывно атакует наши позиции. Ценой больших потерь ему удалось несколько продвинуться вперёд. У одного населённого пункта завязался упорный бой. Пункт несколько раз переходил из рук в руки. По неполным данным, на этом участке уничтожено 12 танков, 28 автомашин и свыше 400 гитлеровцев.

Южнее Белой Глины наши войска вели напряжённые оборонительные бои с танками и мотопехотой противника. На одном из участков после упорного боя наши части отошли на новые рубежи. На другом участке крупный отряд автоматчиков противника прорвался в тыл нашей части. Быстро принятыми мерами немецкие автоматчики были окружены и полностью уничтожены. В районе южнее Кущевской наши войска отбивали многочисленные атаки противника. Только на участке Н-ской части уничтожено 6 немецких танков, 4 орудия и 26 пулемётов. На поле боя осталось свыше 600 трупов солдат и офицеров противника.

На Северо-Западном фронте происходили действия авиации и редкая артиллерийская перестрелка. Семь скоростных советских бомбардировщиков под руководством тов. Перлика разрушили переправу противника через реку. Группа лётчиков во главе с тов. Артёмовым совершила налёт на вражеский аэродром. В результате налёта взорван склад с боеприпасами и возникло 18 очагов пожаров. В воздушных боях сбито 2 немецких самолёта.

На Карельском фронте группа лётчиков части, где командиром тов. Белоусов, произвела внезапный налёт на аэродром противника. Уничтожено 14 немецких самолётов. Несколько позднее лётчики этой же части совместно с лётчиками командира тов. Фомина совершили ещё один налёт на аэродром противника, на котором находилось 12 «Мессершмиттов-109». Два немецких самолёта, пытавшиеся подняться, были сбиты пилотами тт. Чебичковым и Бакулиным. Всего во время этого налёта было уничтожено 7 немецких истребителей.

Группа партизан из отряда тов. Т., действующего в Ленинградской области, пустила под откос немецкий воинский эшелон. Полностью разбито 14 пассажирских и 10 товарных вагонов. На протяжении 150 метров повреждён железнодорожный путь. Убито и ранено свыше 300 немецко-фашистских оккупантов.

Пленный лётчик 4 немецкой истребительной эскадры унтер-офицер Вилли Треттер рассказал: «Я только на днях прибыл на фронт. Русские лётчики сбили меня в первом же воздушном бою. Наши старые лётчики говорят, что сражаться с русскими лётчиками становится всё труднее. Нам всё время говорили, что авиация русских уничтожена. Сообщения о налётах советских самолётов на Кёнигсберг произвели поэтому очень сильное впечатление. Говорят, что русские бомбардировщики причинили большие разрушения военным объектам».

Немецкому солдату Вальтеру Шерпену пишет Курт Геренленг из Саарской области: «Война высасывает из нас все соки. Работать приходится до тех пор, пока не сломится хребет, а жрать нечего. Всё, что у крестьян есть, у них отняли, но жаловаться нельзя. Горе тому, кто сболтнёт что-нибудь лишнее. Его назовут критиканом, и тогда он пропал».

Французские патриоты вывели из строя большой прокатный стан и три мартеновские печи на сталелитейном заводе в окрестностях города Ирсон. На суконной фабрике в Камбрэ неизвестными был подожжён склад готовой продукции. Огнём уничтожено 30 тысяч метров ткани, подготовленной к отправке в Германию.» (14974).

5 августа в 1942 году Ставка ВГК разделила Сталинградский фронт на Сталинградский и Юго-Восточный фронты (28 сентября они соответственно переименованы в Донской и Сталинградский фронты). 9 августа Ставка ВГК подчинила командующему Юго-Восточным фронтом Сталинградский фронт, передала в его оперативное подчинение Волжскую военную флотилию, а 15-16 августа - также Сталинградский ВО и Сталинградский корпусной район ПВО. Командующий - генерал-полковник А.И.Еременко, члены Военного совета - бригадный комиссар В.М.Лайок (август 1942), Н.С.Хрущев (август - сентябрь 1942), начальник штаба - генерал-майор Г.Ф.Захаров. Советские войска оставили город Ставрополь.Из района Котельниковский советские войска отошли на северный берег реки Аксай. Перейдя в наступление (4 августа), войска Западного фронта к исходу дня расширили прорыв главной полосы обороны противника до 30 км по фронту и 25 км в глубину (14974).

5 августа 1940 Верховное главнокомандование разделило СталинградскийФ на два: СФ и Ю-ВФ. 8ВА вошла в состав Ю-ВФ, а для СФ решили сформировать 16ВА (сначала командовал П.С.Степанов, а с 28 сентября - С.И.Руденко) (340,93).

5 августа 1942 немцы взяли Ворошиловск (Ставрополь) (4962).

5 августа 1942 г.

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ КРАСНОЙ АРМИИ № 0148 ОТ 5 АВГУСТА 1942 г. О ПОДГОТОВКЕ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ К ЗИМЕ

Секретно

ПРИКАЗ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМ СИЛАМ КРАСНОЙ АРМИИ № 0148

5 августа 1942 г.	г. М о с к в а

Содержание. О "подготовке Военно-воздушных сил Красной Армии для работы в зимних условиях.

Для обеспечения работы частей Военно-воздушных сил Красной Армии в зимних условиях ПРИКАЗЫВАЮ:

Командующим воздушными армиями, военно-воздушными силами фронтов, округов и [командирам] отдельных авиационных дивизий Главного Командования по получении настоящего приказа немедленно приступить к подготовке частей военно-воздушных сил к зимней эксплуатации, для чего:

1. Проверить обеспеченность частей зимним летным и техническим обмундированием, готовность его к носке, как требовала директива Начальника тыла Военно-воздушных сил Красной Армии № 423415с от 11 марта 1942 г.

Ремонт полностью закончить к 1 сентября 1942 г.

2. На аэродромах базирования и запасных аэродромах подготовить отапливаемые землянки для жилья и обогрева летного и технического состава, для мелких ремонтных работ, материальной части, подготовки оружия и боеприпасов к бою, для хранения технического имущества, портящегося при низких температурах.

Особое внимание обратить на подготовку летных полей к осенне-зимней эксплуатации в соответствии с указаниями начальника Управления аэродромного строительства Военно-воздушных сил Красной Армии № 3327 от 30 июня 1942 г.

3. Привести в полную исправность средства механизации по подготовке аэродромов к эксплуатации самолетов на колесах в зимнее время;

недостающие катки, гладилки и другие механизмы изготовить своими средствами. Отремонтировать весь наличный тракторный парк.

4. Подготовить к осенней распутице подъездные пути к аэродромам, бензохранилищам и складам, а также подготовить средства для очистки э4их путей от снега в зимнее время. Срок [исполнения] 1 сентября 1942 г.

Привести в полный порядок и подготовить к эксплуатации стационарные водомаслогрейки.

6. Проверить обеспеченность частей водомаслозаправщиками, маслозаправщиками, бензозаправщиками и бензоцистернами, гончарками, автостартерами, зарядно-аккумуляторными станциями, средствами подогрева моторов на самолетах. Подобрать и укомплектовать [лампами] АПЛ-1, трубами подачи теплого воздуха по типам самолетов и проверить подгонку этих труб к самолетам. Прекратить эксплуатацию водомаслозаправщиков и маслозаправщиков до наступления холодов. Неисправные средства заправки, запуска и подогрева отремонтировать, испытать и распределить по [авиационным] полкам. Гончарки 1 установить на лыжи.

Особое внимание обращаю на тщательную подготовку средств подогрева моторов к импортным самолетам.

О наличии и состоянии указанного выше имущества донести через Начальника тыла Военно-воздушных сил Красной Армии к 10 сентября 1942 г. по состоянию на 1 сентября 1942 г.

7. Выделить в каждом [авиационном] полку и [в каждом] батальоне аэродромного обслуживания из наличного состава специальных людей для содержания и подготовки средств к действию, а также ухода за ними, обучив и натренировав личный состав в подготовке к действию и управлению этими средствами.

В батальонах аэродромного обслуживания подготовить водительский состав к зимней эксплуатации спецмашин, обратив особое внимание на тренировку личного состава по безаварийному обслуживанию материальной части.

8. Проверить наличие зимних чехлов для моторов, аккумуляторов и аэрофотоаппаратов. Неисправные чехлы отремонтировать и доукомплектовать до полного удовлетворения потребности частей.

9. Подготовить самолеты, моторы, вооружение и специальное оборудование к зимней эксплуатации в соответствии с указаниями Управления технической эксплуатации Военно-воздушных сил Красной Армии по каждому типу самолетов.

Начальнику Управления технической эксплуатации Военно-воздушных сил Красной Армии разработать указания об эксплуатации материальной части в зимних условиях и разослать в части к 1 сентября 1942 г.

10. Проверить состояние лыж, неисправные отремонтировать и доукомплектовать недостающими деталями.

11. В донесениях о лыжах (по состоянию на 1 сентября 1942 г.), представляемых по моему приказу № 086, указать, сколько комплектов лыж полностью укомплектовано, сколько не укомплектовано и чего недостает для их укомплектования. Указать обеспеченность лыжами и зимними чехлами по отношению к самолетному парку по типам самолетов.

12. Для обеспечения ремонта материальной части в полевых условиях придать каждому ПАРМ-1 по одной отепленной палатке.

13. Заготовить потребное количество пускового топлива, антифриза, зимних масел и низкозастывающих смесей для амортизационных стоек гидросистем.

14. Подготовить средства зимней маскировки самолетов. Маскировку производить в зависимости от выпадения снега согласно инструкции Военно-воздушных сил Красной Армии но маскировке самолетов в зимнее время.

Срок подготовки к эксплуатации материальной части самолетов в зимних условиях для северных и западных фронтов и округов и для 1-й воздушной армии, а также для Дальневосточного и Забайкальского фронта и Сибирского военного округа — 1 октября 1942 г., для остальных фронтов и округов — 10 октября 1942 г.

15. Произвести ремонт и тщательную подготовку овощехранилищ для закладки овощей, а также подготовить жилые и служебные здания

для зимы. Срок [исполнения] 1 сентября 1942 г.

16. Закончить заготовку топлива на зимний период к 10 октября 1942 г.

17. Начальнику тыла Военно-воздушных сил Красной Армии, Главному инженеру ц начальнику Главного Управления заказов и технического снабжения принять все необходимые меры к обеспечению боевых действий авиации в зимних условиях.

О ходе выполнения настоящего приказа докладывать мне ежемесячно 30 числа.

Временно исполняющий должность Командующего Военно-воздушными силами Красной Армии генерал-лейтенант авиации

ФАЛАЛЕЕВ

Член Военного Совета Военно-воздушных сил Красной Армии дивизионный комиссар

РУДЕНКО

Временно исполняющий должность Начальника штаба Военно-воздушных сил Красной Армии генерал-майор авиации

Короленко

Архив МО. Ф. 35, оп. 30807сс, д. 22, лл. 95—96 (20614).

За рубежом:

5 августа 1942 Англия отменила мюнхенское соглашение (3481).

Авиапромышленность:

6 августа 1942 года было подготовлено письмо:

КОМАНДУЮЩЕМУ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ Генерал-лейтенанту т» НОВИКОВУ

Во время бесед с летчиками и командирами авиачастей, а также при посещениях аэродромов - было выявлено, что в самолетах Як-1 и Ил-2 имеется ряд заводских недочетов, устранение которых возможно и необходимо для повышения летно-тактических качеств этих самолетов.

Направляю Вам вжсказанные летчиками пожелания об устранении наиболее заметных заводских недочетов

п/п.

(БУЛГАНИН)

КОПИЯ ВЕРНА:

Инженер- 1-го Отдела Управления Технич.3ксплоат. ВВС КА (Черемных) (1633,227)

6 августа 1942 года была подготовлена справка:

Заводские дефекты по штурмовикам и истребителям

Из опроса летчиков и командиров частей

выявлен ряд недочетов в самолетах

По самолету Як-1

1. У самолета Як-1 желательно иметь разъемные плоскости, сделав это по типу И-16 или МИГ-3, усилить боковые капоты, изменить защелки на капотах, так как бывают случаи, когда во время пикирования слетают капоты.

2. Усилить фонарь, так как во время скорости 500 км в 1 час фонарь иногда срывается, самолет желательно обеспечить связью.

3. У Як-1 плохо просматривается задняя полусфера, надо правее прицела поставить опускающееся и поднимающееся зеркало, чтобы можно было видеть хвост самолета.

4. У Як-1 плохая воздушная система, целесообразно взять типовой образец с ЛАГГ и перенести на Як-1.

5. Поднять качество монтажа самолета, желательно взять систему ЛАГГ. Монтаж Саратовского завода плохой.

6. Летный состав ставит вопрос о снятии с самолетов Як-7 кислородных баллонов, так как полеты ведутся не выше 3-4 тысяч метров, а баллоны увеличивают вес самолета и опасны вследствие возможности взрыва их в боевой обстановке.

7. На машинах Як-7 установлены зимние радиаторы, имеющие толстые стенки и крупные соты, в результате чего греются моторы часто до 100 градусов.

8. Неудобный подвод питания к правому пулемету ШКАС, от чего происходят задержки, набегание, заклинивание ленты.

9. Пневмоперезарядка пушки ШВАК (перекрывной клапан) отказывает, летят прокладки и т.д.

10. Пневмоперезарядка пулеметов ШКАС неудовлетворительна. Не обеспечивает перезарядку при заряженных пулеметах. Трубочки подвода воздуха к пулемету лучше сделать эластичными.

11. Недоработана конструкция включения и выключения синхронизатора, тросовая проводка в бауденах болтается, ролики и рычаги создают свободные хода. Желательна электромагнитная система включения и выключения синхронизатора.

12. Очень часто отказывает механизм пневмопуска, нет регулятора давления воздуха.

По самолету Ил-2.

1. Немедленно устранить недостатки в замке Дер-31, которые при подвеске на них ФАБ-100 от электропуска срабатывают на все (электромагниты замка не притягивают к себе якорь, который в свою очередь не освобождает поддерживающий бомбу рычаг. Бомба с самолета не сбрасывается).

2. Замок бомбодержателя Дер-21 во время пикирования работает только в момент окончательного выхода самолета из пике, а надо, чтобы он срабатывал в момент пике под углом 30-35 градусов. В 606 ШАП"е его переделали и перестановкой винта, ограничивающего вращение несущего рычага, достигли положения, что бомба отрывается от машины в момент, когда это требуется.

3. Сверку центроплана над пиропистолетом бомбодержателя ДЕР-31, необходимо сделать люк для удобства съемки пиропистолета и завертывания гайки затвора.

4. Установить специальный прицел, так как имеющийся, во время пикирования, цели не показывает, она закрывается мотором.

5. Определить точнее угол пикирования Ил-2 для внутренних и внешних подвесок отдельно.

6. Изменить предохранительную стенку люка, так как о стенку во время сбрасывания 100 кг бомбы, может удариться и смяться ветряк, отчего не произойдет взрыва.

7. Сделать Ил-2 двухместным самолетом, бак с бензином, который занимает второе место, переконструировать в центроплан.

8. Слабое место Ил-2 - хвост. Нельзя ли поставить 1-2 пулемета, чтобы можно было стрелять через хвост.

9. Продумать вопрос о броне самолета, т.к. сегодняшнюю бронь пробивает пуля.

10. Вместо броневого железа кабины ставить небьющееся стекло, что увеличит обзор как воздушного, так и наземного противника.

11. На Ил-2 установлены зимние жиклеры. Это дает увеличение расхода горючего на 30-40 кг в час на 1 мотор, чем сокращается время пребывания самолета в воздухе и радиус его действия. Запасные жиклеры также зимние.

12. Установить на самолетах приспособление, изобретенное инженером Кривицким для самоперезарядки пушки Волкова-Ярцева при задержках - неотдача без участия летчика.

13. На затыльнике пушки Волкова-Ярцева раззенковку для штифта затыльника делать с обеих сторон, что даст возможность снимать затыльник без снятия пушки с установки.

По моторам.

1. Моторы на Ил-2 и Як-7 по единодушному отзыву летного и технического состава - низкого качества и часто выходят из строя.

Основные дефекты: плохое качество металла блоков, быстрое изнашивание бронзовых шестерен распределительных валиков, выхлопных и всасывающих клапанов, завальцовка цилиндров (1633,228).

6 августа 1942 вышел приказ НКАП N 593сс во исполнение постановления ГКО N 2092 от 25 июля 1942:

"1. Директору завода 23 Кузину и ГИ С.В.И.:

а) закончить немедленно 2-ве деревянных консоли к самолету ДБ-3Ф с М-88, установить на самолет и закончить летные испытания к 20 августа 1942

2. ГК С.В.И. установить деревянные консоли на самолет ДБ-3Ф с М-82 к 10 августа и закончить заводские испытания к 1 сентября 1942" (1581,56).

6 августа 1942 вышло постановление ГКО N 2144сс "О средствах обеспечения самолетовождения" (1580,10).

Там было и о выпуске Пе-2 оборудованному АК-1 (1778,229).

6 августа 1942 вышло постановление ГКО N 2145сс, которым был принят на вооружение ВВС прошедший гос. испытания самолет Як-7 с М-105ПФ. Самолету Як-7 увеличенной дальности присвоили наименование Як-9 (1580,10).

6 августа 1942 года зам. нач. секретариата наркома Фирсаев писал письмо N К-7/742 начальнику 7-го гл. управления Шишкину.

Направляю Вам заявление Якушкина в котором он просит сообщить, что сделано с его предложением - о новой системе вооружения боевых самолетов.

Прошу сообщить в секретариат Ваше мнение о предложении Якушкина (1684,150).

6 августа 1942 Нач. 11 ГУ И.Куликов писал А.И.Ш. письмо N 478:

"Командование Ю-ЗФ считает целесообразным организовать на заводе 490 в Сталинграде производство ремонта деревянных агрегатов боевых самолетов и изготовление запчастей из древесины...

В связи с этим прошу Вашего решения:

1. В связи с организацией ремонта деревянных агрегатов самолетов прекратить на заводе 490 с августа производство планеров БДП-2...

3. Разрешить произвести переброску с завода 490 на завод 51 техдокументации, задела по дереву и металла, приспособлений, плазов, шаблонов, эталонов и пр. изделий по БДП-2..." (2503,16).

6 августа 1942 была подготовлена копия письма, которое Булганин писал письмо Ком. ВВС Новикову:

С 6 августа по 6 октября 1942 в рамках совместных гос. и заводских испытаний БИ конструкции Болховитинова производства завода 293 с ЖРД Д-1-А-1100 конструкции НИИ-3, которые начались 2 августа 1942 на аэродроме НИИ ВВС Кольцово под Свердловском, по настоянию завода 293 проводились огневые испытания двигателя Д-1-А-1100. Это были испытания БИ-2 и БИ-3, которые летали 11 и 12 января и 11 и 14 марта (БИ-2) и 21 и 27 марта (БИ-3). 10/11 июня 1943 Зам. Командующего ВВС и НКАП утвердили акт N 837 и отчет (2928,16).

6 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2141 О мероприятиях по обеспечению нормальной работы Уральского алюминиевого завода в августе 1942 года и доведению производства алюминия в сентябре на полную мощность завода. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 50, лл. 29-31, 32-50 (11012).

6 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2142 [О передаче самолетов, получаемых с завода № 31, в Распоряжение ГКО командованию ЗФ.] (7048, 51).

6 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2143 О графике выпуска самолетов и моторов заводами Наркомавиапрома в августе 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 50, лл. 52, 53-57 (11012).

6 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2144 О средствах обеспечения самолетовождения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 50, лл. 58-60 (11012).

6 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2145 О самолете Як-7 с увеличенной дальностью. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 50, лл. 61 (11012).

6 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2145 О самолете Як-7 с увеличенной дальностью

1. Принять на вооружение ВВС Красной Армии прошедвиЛ государственные испытания самолет Як-7 с мотором М105ЙФ со следующими данными:

а) полетныл вес самолета с полным запасом горючего 3035 кгр. (серийный Як-7 - ЗОЮ кгр.);

б) запас горючего - 500 кгр.(серийный - 305 кгр.);

в) дальность полета на высоте 1000 м. при скорости 340 км. час, на оборотах мотора 2250 об/мин, при полном выгорании горючего - 1310 км., а при 10%' запасе горючего- 1180 км. (Серийный самолет Як-7 соответственно имеет дальность - 750 км. и с 10% запасом горючего 675 ш.);

г) скорость и потолок самолета аналогичны давнш серийного самолета Як-7;

д) вооружение и оборудование:

1 пушка 20 мм. с боезапасом 120 снарядов, 1 пулемет 12,7 мм. с боезапасом 200 патронов, радиостанция РСИ-4;

е) облегчение самолета достигнуто за счет перехода от цельнодеревянного крыла к крылу смешанной конструкции (лонжероны дюралевые, нервюры и обшивка - деревянные) и снятия одного пулемета УБ с боезапасом 200 шт. патронов.

2. Присвоить самолету Як-7 с увеличенной дальностью наименование Як-9.

3. Обязать народного комиссара авиационной промышленности т.Шахурина и директора завода № 153 т.Романова поставить производство самолетов Як-9 по образцу, прошедшему государственные испытания в НИИ ВВС с тем, чтобы в августе таких самолетов выпустить 3 шт., в сентябре - 20 штук и в октябре - 60 штук.

Программу дальнейшего выпуска самолетов Як-9 на заводе % 153 наркому авиационной промышленности т.Щахуряну включить квартала я представить для утверждения ГОКО (19353).

6 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2146 Об организации производства авиационных моноблоков и деталей для магнето на заводе № 705 Наркомрезинпрома в г. Свердловске. (7048, 62-64,65-70).

6 августа 1942 г. в соответствии с пост. ГКО № 2146 на заводе № 705 Наркомрезинпрома организовано производство авиационных моноблоков и деталей для магнето. 11.03.1944 г. вышло распоряжение ГКО № 5353 о мерах по обеспечению своевременного окончания строительства и ввода в строй цеха по производству эбонитовых баков для аккумуляторов. 14.07.1944 г. вышло постановление ГКО № 6195 о мерах неотложной помощи по восстановлению завода (11982).

К 6 августа 1942 г. в целом успешно завершились полигонные испытания прототипа куммулятивной бомбы. Основные результаты первых экспериментов с кумулятивными бомбами сводились к следующему. Отмечалось, что при весе взрывчатого вещества массой всего 100 г, боеприпасы пробивали в цементированной броне толщиной 30 мм сквозное отверстие диаметром около 50 мм. При увеличении заряда в два раза толщина пробиваемой брони возрастала до 40 мм. Основная проблема заключалась в создании для бомбы донного взрывателя мгновенного действия с высокой чувствительностью ударного механизма. Дело в том, что взэыватель должен был обеспечивать своевременное срабатывание при соударении головной части бомбы с броневым покрытием а значит, формирование кумулятивной струи на оптимальном расстоянии от брони. При этом взрыватель должен был обеспечить безопасность бомб при обслуживании (снаряжение, транспортировка, загрузка в самолет) и боевом применении (растряска в полете, безопасный сброс).

Отметим, что к этому времени на НИП АВ ВВС в целом успешно прошел испытания (25 и 26 июля) ракетный бронебойный снаряд с кумулятивной боевой частью калибра 82 мм - РБСК-82. Снаряд был разработан совместными усилиями НИИ-3 и НИИ-6. Немецкую танковую броню толщиной 30 мм боеприпас разрушал при любых углах встречи, а 50-мм броню - при нормальном попадании. Делался вывод, что «РБСК-82 - более эффективен по танкам, чем штатный РС-82». Рассеивание кумулятивного снаряда не отличалось от такового для РС-82. Основным недостатком считалась малая вероятность попадания в танк и ограниченное их количество - всего 8 снарядов, на самолете Ил-2.

В период с 15 октября по 24 ноября 1942 г. РБСК-82 прошел на НИП АВ повторные полигонные испытания. По результатам стрельб специалисты полигона рекомендовали принять боеприпас на вооружение ВВС КА как универсальный осколочно-фугасно-бронебойный снаряд. Но решения по нему так и не последовало. Ставка была сделана на мелкокалиберные противотанковые бомбы кумулятивного -елствия, которые показали весьма обнадеживающие результаты (12739).

К 6 августа 1942 г. в целом успешно завершились заводские испытания прототипа противотанковой кумулятивной авиабомбы, которую предложил И. А. Ларионов..

Основные результаты первых экспериментов с кумулятивными бомбами сводились к следующему. Получалось, что при весе взрывчатого вещества 0,1 кг боеприпасы пробивали в цементированной броне толщиной 30 мм сквозное отверстие диаметром около 50 мм. При увеличении заряда в два раза толщина пробиваемой брони возрастала до 40 мм. Основная проблема заключалась в создании для бомбы донного взрывателя мгновенного действия с высокой чувствительностью ударного механизма. Дело в том, что взрыватель должен был обеспечивать своевременное срабатывание при соударении головной части бомбы с броневым покрытием, а значит, формирование кумулятивной струи на оптимальном расстоянии от брони и одновременно безопасность бомб при обслуживании(снаряжение, транспортировка, загрузка в самолет) и боевом применении (растряска в полете, безопасный сброс) (17500).

Другие оборонные отрасли:

6 августа 1942 года была утверждена программа работ основного разработчика ручных гранат КБ-30:

«Для повышения бронепробивающей способности ручных противотанковых гранат, повышение эффекта за счёт увеличения количества и качества ВВ, является экономически невыгодным решением, а также этому ставит предел и ручное метание. Повышение эффекта может быть достигнуто за счёт применения кумулятивных свойств, являющихся следствием геометрической формы заряда ВВ, его расположения относительно плоскости брони, формы, размеров и расположения детонатора и других причин» (18876).

6 августа 1942 г. Приказом Наркомата цветной металлургии СССР Научно-исследовательский институт по золоту и спутникам "Гинзолото", созданный 27 апреля 1932 г. постановлением Наркомата тяжелой промышленности СССР в результате преобразования Сибирского отделения Центрального государственного научно-исследовательского института цветных металлов, золота и платины, был преобразован в Завод N 172, который приказом Министерства цветной металлургии СССР от 31 мая 1946 г. был преобразован в Иркутский государственный научно-исследовательский институт редких и цветных металлов "Иргиредмет" (12102).

6 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2147 Об отпуске продовольственных пайков для Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД СССР в августе 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 50, лл. 71-74, 75-776 (11012).

6 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2148 О производстве минных танковых тралов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 50, лл. 77 (11012).

6 августа 1942 вышло Распоряжение ГКО № 2149 Об организации дублированного производства гироскопических компасов на заводе N252 в Сталинске. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 50, лл. 78 (11012).

6 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2150 О поставке Наркомвоенморфлоту электромагнитных тралов. (7048, 79-80,81-82).

6 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2151 О строительстве Челябинской ТЭЦ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 50, лл. 83-85, 86-91 (11012).

6 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2152 О плане производства металла на август 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 50, лл. 92-105 (11012).

6 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2153 О мероприятиях по обеспечению добычи нефти и выработке нефтепродуктов на август 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 50, лл. 106-113, 114-116 (11012).

6 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2154 Об ускорении строительства и ввода в действие нефтеперерабатывающих заводов в Молотове, Сызрани, Бугуруслане, Орске, Ишимбаеве, Красноводске и Комсомольске. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 50, лл. 117-123, 124-126 (11012).

6 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2155 О создании запасов сырья и топлива на заводах Hаркомчермета на зиму 1942-43 гг. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 50, лл. 127-131, 132-162 (11012).

Армия:

6 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 6 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, Котельниково, южнее Белая Глина и южнее Кущевская.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской наши войска отбили ряд атак противника и прочно удерживали занятые рубежи. В бою за населённый пункт Н-ская часть уничтожила немецкий танк, 3 орудия и до 300 гитлеровцев. Наши танкисты на одном из участков совершили рейд по тылам врага и разгромили автоколонну с войсками и боеприпасами противника. Уничтожено 38 автомашин и не менее 250 немецких солдат и офицеров.

В районе южнее Белой Глины шли непрерывные ожесточённые бои с наступающими танковыми и мотопехотными частями противника. Ваши войска с боями отошли на новые рубежи. Южнее Кущевской наша противотанковая артиллерия и бронебойщики уничтожили 8 немецких танков, 4 бронемашины и 21 автомашину. На другом участке кубанские казаки совершили ночной налёт на населённый пункт, только что захваченный гитлеровцами. Смелые конники порубили свыше 600 солдат и офицеров противника.

На Брянском фронте происходили столкновения с мелкими группами противника. Бойцы одной нашей части атаковали неприятеля и ворвались в занятый им населённыйпункт. В уличном бою уничтожено свыше 100 солдат и офицеров противника. Ночью разведчики под руководством тов. Холодного пробрались к немецкому укреплённому узлу. Разведчики взорвали гранатами 2 ДЗОТа, 4 блиндажа и уничтожили 40 гитлеровцев.

Совинформбюро 20 июля сообщало о героическом подвиге экипажа самолёта под командованием тов. Дивиченко. Лётчики, участвовавшие в операции, видели, как горящий самолёт тов. Дивиченко направился на колонну немецких автоцистерн с горючим, и считали, что экипаж погиб. Сегодня получены новые сведения о судьбе экипажа самолёта: после обстрела и поджога вражеских автоцистерн объятыйпламенем самолёт тов. Дивиченко пролетел ещё два километра и совершил посадку на территории, занятой противником. Самолёт сгорел, лётчики получили сильные ожоги. Стрелок-радист тов. Ешов погиб. Тов. Дивиченко, штурман Журавлёв, стрелок-радист Мысиков в конце концов добрались до расположения наших войск. В настоящее время они находятся в госпитале. Советские патриоты заявили: «Мы были в лапах смерти, но остались живы. Мы снова будем сражаться с ненавистным врагом. Будем драться с гитлеровцами до тех пор, пока в наших жилах течёт кровь. Наша жизнь принадлежит родине!»

Партизанский отряд, действующий в одном из оккупированных немцами районов Белоруссии, совершил налёт на крупную железнодорожную станцию. В бою, продолжавшемся около часа, партизаны уничтожили 40 оккупантов и несколько десятков полицейских. Советские патриоты сожгли вокзал, здание комендатуры, 4 салон-вагона, в которых жили немецкие офицеры, 42 товарных вагона с грузом и взорвали железнодорожные стрелки.

Сдавшийся в плен солдат 111 полка 35 немецкой пехотной дивизии Вильгельм Б. рассказал: «Официальные данные немецкого командования о потерях германских войск на Восточном фронте раздражают население. Никто не верит этим цифрам. Оснований для такого недоверия очень много. Все госпитали Германии и оккупированных ею стран переполнены ранеными. Ежедневно десятки семейств любого небольшого посёлка получают извещения о гибели их близких и родных. Я из Филлингена. Население этого городка составляло 8 тысяч человек. Из жителей этого города 350 человек убиты в России. Многие ранены, некоторые вернулись калеками. А сколько пропало без вести. Война кое-кому открыла глаза и показала, что гитлеровский режим несет германскому народу. Но пока еще многие боятся сказать что-либо открыто. Опору Гитлера составляют эсэсовцы и штурмовики. Это хладнокровные убийцы, которые сегодня убивают русских, поляков, чехов и готовы весь мир залить кровью. Их надо уничтожить потому, что это не люди, а палачи».

Югославские партизаны ведут успешные бои против итальянских и немецких захватчиков. После кровопролитного сражения патриоты заняли в Хорватии город Ключ и несколько окрестных деревень. Уничтожено 70 и ранено свыше 100 итальянских солдат. Захвачено 100 винтовок, 3 миномёта, 300 мин, 5.000 патронов и другое вооружение. В бою у горы Грмич партизаны отбили атаку оккупантов и нанесли им большие потери. На стороне партизан действовали 2 бомбардировщика «Юнкерс-88», которые были захвачены ими при разгроме немецкого аэродрома.» (14975).

6 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 6 августа наши войска вели ожесточённые бои в районах Клетская, Котельниково, южнее Белая Глина и южнее Кущевская.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 5 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 50 немецких танков, 5 бронемашин, до 400 автомашин с войсками и грузами, 50 повозок с боеприпасами, взорвано 4 склада боеприпасов, подавлен огонь 10 батарей полевой и зенитной артиллерии, разбит железнодорожный состав, рассеяно и частью уничтожено до трёх батальонов пехоты противника.

В районе Клетской и южнее этого пункта продолжались упорные бои. На отдельных участках наши войска наносили контрудары по войскам противника. Полк немецкой пехоты при поддержке 30 танков атаковал одну нашу часть. Пулемётным огнём с флангов советские бойцы отсекли вражескую пехоту от танков. Огнём артиллерии было уничтожено 9 немецких танков. В это время наши бойцы перешли в контратаку, в результате которой гитлеровцы отступили. На поле боя осталось 550 солдат и офицеров противника. Южнее Клетской Н-ская часть, взаимодействуя с танковым подразделением, потеснила противника и заняла более выгодные рубежи. Захвачены пленные.

В районе Котельникова на одном узком участке гитлеровцы предприняли несколько ожесточённых танковых атак. Противнику удалось вклиниться в нашу оборону. Наши части после ожесточённого боя отошли на новый оборонительный рубеж. В этом бою уничтожено 10 немецких танков и до 400 солдат и офицеров противника.

В районе южнее Белой Глины наши войска вели напряжённые оборонительные бои с наступающими танками и мотопехотой противника. На ряде участков наши части с боями отошли на новые рубежи. Немцы пытались выбросить воздушный десант в тылу наших войск. В одном из пунктов приземлилось 9 транспортных самолётов «Юнкерс-52» с автоматчиками противника. Советские лётчики немедленно атаковали посадочную площадку, сожгли 6 и повредили 3 немецких самолёта. Остатки десанта уничтожены или захвачены наземными войсками. В районе южнее Кущевской наши войска отбивали атаки неприятеля. Донские и кубанские казаки несколько раз врубались в боевые порядки немецко-фашистских войск и нанесли им большие потери.

Снайперы Н-ской части, действующей на Ленинградском фронте, за один день истребили 79 гитлеровцев.

Орловские партизаны за последние дни организовали несколько крушений железнодорожных эшелонов немецко-фашистских оккупантов. Около одной станции они пустили под откос 40 вагонов и платформ с танками, автомашинами и тракторами. Все немецкие солдаты, сопровождавшие этот эшелон, были уничтожены. В другом месте партизаны подорвали воинский поезд. В результате крушения убито и ранено большое число гитлеровцев.

Немецко-фашистские мерзавцы устанавливают в захваченных советских районах крепостное право. В селе Александровка, Полтавской области, немецкий комендант обязал всех колхозников по три дня в неделю работать в хозяйстве немецкого помещика Шварца. Этот новоявленный барон держит отряд полицейских; которые насильно сгоняют крестьян на работу. Женщин впрягают в повозки и заставляют возить снопы с поля на гумно.

На авиационном заводе в предместье Парижа вспыхнула забастовка. Французские рабочие потребовали убрать с завода всех мастеров-немцев. Администрация отказалась вступить в переговоры с бастующими. Эсэсовцы арестовали и увезли в концлагерь 400 французов. Несмотря на жестокие преследования, гитлеровцам не удалось сломить волю рабочих. Забастовка продолжается.» (14975).

6 августа в 1942 году главные силы 4-й немецкой танковой армии вышли в район Абганерово. Войска Северо-Кавказского фронта фронта (Маршал Советского Союза С.М.Будённый) вели бои с главными силами 1-й немецкой танковой армии (наносила удар на Майкоп, форсировала р. Кубань в районе Армавира) и 17-й армии (наступала на Краснодар). Началась Армавиро-Майкопская обронительная операция войск Северо-Кавказского фронта (12, 18, 56-я армии, 1-й отдельный стрелковый корпус, 17-й кавалерийский корпус, 5-я воздушная армия), продолжавшаяся до 17 августа (14975).

6 августа в 1942 году под угрозой потери ржевского выступа командование группы армий "Центр" предприняло контрудар из районов Сычевки и Карманово в общем направлении на Погорелое Городище (14975).

6 августа 1942 л 183 иап к М.Д.Баранов на подступах к Сталинграду в одном бою сбил 4 самолета, причем последний - таранил. Спустился на парашюте. Это была 24 и вскоре стал ГСС (438,854).

6 августа 1942 в воздушном бою под Котельниковом звено Як-1 под командованием командира звена 183-го иап старшего лейтенанта М.Д. Баранова сражалось с 25 Bf. 109, прикрывавшими Юнкерсы Ju-87. Тогда он лично сбил три Bf. 109 (один из них тараном) и один Ju-87 (плюс в предыдущем вылете один Bf. 109 и два Bf. 109 днем раньше). За эти бои он был удостоен звания Героя Советского Союза. Менее чем за год летчиком было уничтожено 24 вражеских самолета (12048).

August 6, 1942: Units of 1.Panzerarmee (von Kleist) cross the Kuban river at Armavir. General Dwight D. Eisenhower is appointed commander-in-chief of Allied forces preparing to invade North Africa (3819).

6 августа 1942 части 1ТГ (фон Клейст) форсировали Кубань у Армавира (3819).

6 августа 1942 немцы захватили Воронеж (2100).

6 - 17 августа 1942 прошла Армавиро-Майкопская операция по обороне и прикрытию района Майкопа и дороги Майкоп-Туапсе в ходе битвы за Кавказ. Сковали силы немцев и это позволило своевременно занять оборону по Тереку, Баксану и на перевалах, прикрывая Грозный, Тбилиси, Баку и Орджоникидзе (2438,62).

6 августа 1942 немецкие войска форсировали Кубань (4962).

6 августа 1942 Военный совет Сталинградского фронта принял постановление «О мероприятиях по противовоздушному обеспечению судоходства на Волге от Астрахани до Саратова». Согласно ему из Сталинградского корпусного района ПВО для вооружения речных судов выделили девять 37-мм орудий, 58 пулеметов и 311 винтовок. Для прикрытия судов были назначены 16 истребителей, базировавшихся во Владимировке и Дубовке. Постановление обязывало на эти же цели выделить не позже 9 августа еще  66 орудий, 170 пулеметов и 30 истребителей. Однако всего этого было недостаточно для ПВО такого большого района. Тем временем бомбардировщики атаковали волжские пристани и корабли, двигавшиеся по реке. Николай Ермаков – в 1942 г. штурман парохода – вспоминал:  «Когда мы пришли в Сталинград, нас хотели поставить под элеватор для загрузки зерном. По потом пришел приказ: перевезти, то есть эвакуировать аэродром. Пас стояло три парохода: „Тургенев“, „Лядов“ и наш. Погрузились мы, и надо было отплывать, но двигатели на нашем пароходе заглохли, и, как мы ни бились, завести не могли. „Тургенев“ и „Лядов“ ушли без нас, а мы заночевали. Утром капитан пришел из радиорубки. Мы смотрим – он белый, как полотно. Спрашиваем его:

–  Что с тобой?

–  Взорвался «Лядов»…

Но вот двигатели нашего парохода заработали, и мы пошли. Стали подходить к месту взрыва парохода «Лядов». Капитан сбавил ход… Все были очень взволнованы и напряжены. Свободные от вахты вышли на палубу. Пароход наш идет очень медленно, мы смотрим по сторонам. Каждую минуту ожидаем взрыва, беспокойство растет. По все же проскочили благополучно. Доплыли до Владимировки – места назначения груза – и тут же занялись разгрузкой. Работали без отдыха: целыми днями разгружали, а ночью скрывались».

В небе часто доносился гул моторов и гремели взрывы. После разгрузки пароход, на котором плавал Ермаков, вернулся в Сталинград и пришвартовался у Речного вокзала. Когда погрузка пшеницы была в самом разгаре, начался налет немецкой авиации на город. Одна фугасная бомба взорвалась в 50 м от порта. Далее Ермаков вспоминал:  «Когда кончилась погрузка, директор зернохранилища сказал нам: "Не знаю, какая ваша судьба. Пять пароходов погрузили, и от мин и вражеских бомб все пошли на дно с пшеницей и людьми "». Естественно, подобная информация не улучшила настроения речникам, но вечером судно вновь отправилось вверх по Волге. Корабль дважды подвергался налетам, но все же добрался до места назначения.

Другим судам повезло меньше. В эти дни подорвался на мине и затонул пассажирский пароход «Коммунистка» с четырьмя сотнями пассажиров на борту. Корабль ушел под воду столь стремительно, что большинство людей не успели даже покинуть каюты. В итоге спастись и добраться до берега удалось лишь каждому пятому. Также погибли теплоход «Ильич», грузовой теплоход «Татария» и др. Всего с 25 июля по 10 августа по заминированному участку Волги прошли 302 судна речного флота, из которых 69 подорвались на минах либо были потоплены самолетами, в т.ч. 12 больших пароходов и 19 нефтеналивных судов. Таким образом, затонул каждый четвертый корабль. При этом погибли сотни людей, ушло под воду значительное количество грузов, по реке разлились 115 тыс. т нефтепродуктов! Это был очевидный успех бомбардировочной авиации Люфтваффе (11774).

6 августа 1942 в 02.35 немецкие бомбардировщики совершили налет на железнодорожный узел Балашов. На станцию и прилегающие объекты были сброшены 100 фугасных и осколочных, а также около 200 зажигательных бомб всех калибров. В результате были разрушены вокзал, больница и несколько жилых домов, повреждены железнодорожные пути. Были убиты и ранены 32 человека.

Регулярно наносились удары по железнодорожным линиям в Кистендейском, Аркадакском и Салтыковском районах, расположенных в треугольнике Балашов – Ртищево – Аткарск. Руководство Юго-Восточной железной дороги и органы военных сообщений Сталинградского фронта оказались в кризисном положении. Магистрали, и без того имевшие небольшую пропускную способность, были всюду забиты пробками из сотен вагонов и цистерн. Грузооборот увеличивался с каждым днем, и некоторые эшелоны передвигались в среднем по 15—20 км в сутки!

Лишь благодаря тому, что как раз в это время железнодорожные войска и спецформирования Наркомата путей сообщения героическими усилиями достроили 150-километровую ветку Петров Вал – Иловля, протянувшуюся вдоль правого берега Волги, обстановка несколько разрядилась. Это позволило организовать круговое одностороннее движение эшелонов по маршруту Балашов – Поворино – Иловля – Петров Вал – Балашов. Теперь, несмотря на регулярные налеты, по этой линии могли проходить по 30—40 поездов в сутки.

Самолеты-разведчики Люфтваффе быстро зафиксировали это изменение. Сразу же изменилась и тактика бомбардировщиков. Немецкие самолеты стали наносить удары не только по узловым станциям, но и по всему участку дороги от Арчеды до Качалино протяженностью 100 км. Налеты производились с одинаковыми интервалами через каждые 36—48 часов. Восстановление поврежденных сразу во многих местах путей занимало, несмотря на привлечение большого количества людей и техники, не менее 10—12 часов. В результате все это время эшелоны простаивали и вновь создавались большие пробки.

Железнодорожники были вынуждены строить вдоль всего полотна укрытия, окопы и землянки для ремонтных бригад, сваливать запасы рельсов, шпал, скреплений. На расстоянии 100 м от дороги в зарослях укрывали строительную технику: трактора, тягачи, автокраны. Кроме постоянных налетов, на работе транспорта сказывались и технические трудности. 273-километровая линия Балашов – Камышин была однопутной и находилась в запущенном состоянии. Старые рельсы, ветхие гнилые шпалы позволяли поездам двигаться со скоростью не более 15—20 км/ч. Постоянно происходили аварии, вагоны то и дело сходили с рельсов. Кроме того, местность вокруг дороги была малонаселенной, на редких станциях отсутствовали тупиковые пути и погрузочные платформы. Поэтому сошедшие с путей вагоны и вышедшие из строя паровозы приходилось просто сталкивать в кювет. Зато машинисты, проезжая по этому участку, могли перевести дух, т.к. немецкие самолеты пока появлялись здесь достаточно редко.

Северо-восточнее, по западному берегу Волги, спешно строились еще две железнодорожных ветки: Сызрань – Саратов и далее от Саратова до Петрова Вала. Одновременно с этим на юге была спешно введена в строй еще одна, почти 350-километровая, железнодорожная ветка Кизляр – Астрахань. Однопутную линию проложили по берегу Каспийского моря с целью ускорить вывоз грозненской нефти в центральные районы СССР. Поскольку мост через Волгу в Астрахани построить не успели, пришлось организовать здесь паромную переправу, а затем и наплавной железнодорожный мост.

Тем временем удары авиации следовали каждый день. 15 августа около 07.00 по берлинскому времени «Хейнкели» из II./KG27 совершили налет на железнодорожную линию Поворино – Иловля. При этом 6-я эскадрилья атаковала станцию Фролово, а 5-я эскадрилья – станцию Раковка. «Хейнкели» были атакованы «восьмеркой» И-16, и в результате два Не-111H-6 – «1G+FP»h «1G+JN» – получили попадания, два члена их экипажей – обер-ефрейтор Курт Лауэр и унтер-офицер Вилли Хей – были ранены. Тем не менее в 10.25 все самолеты благополучно приземлились в Кутейниково. Согласно немецким данным, огнем бортстрелков были сбиты два истребителя. На следующий день группа совершила налет на ж/д станцию Михайловка. Бомбардировщики снова встретились с советскими истребителями, и на Не-111H-6 «1G+KM» из 4-й эскадрильи был ранен бортмеханик обер-фельдфебель Ханс Хаас.

20 августа «Хейнкели» из II./KG27, взлетев с аэродрома в Кутейниково и преодолев расстояние в 450 км, атаковали железнодорожную линию Иловля – Камышин. При этом Не-11 Ш-6 «1G+HP» из 6-й эскадрильи был сбит огнем зенитной артиллерии и упал в шести километрах северо-восточнее Иловли. О дальнейшей судьбе пяти членов его экипажа во главе с фельдфебелем Фритцем Гарбенсом ничего не известно, и они считаются пропавшими без вести.

На следующий день налет повторился. На сей раз «Хейнкели» были атакованы группой из восьми – десяти истребителей МиГ-3, которым удалось обстрелять бомбардировщик лейтенанта Эдуарда Скрципека из 5./KG27. В результате пилот и штурман унтер-офицер Эрнст Гольдхаммер получили ранения, однако им все же удалось оторваться от преследователей и вернуться на аэродром.

22 августа бомбардировке подверглась железнодорожная линия Балашов – Камышин. В результате были частично разрушены станции Елань и Самойловка. «Хейнкели» из III./KG27 сбрасывали бомбы с малой высоты, и в результате один самолет был сильно поврежден зенитным огнем, но все же смог дотянуть до аэродрома в Курске и благополучно приземлиться (11774).

За рубежом:

6 августа 1942 Англия официально разорвала Мюнхенские соглашения (4962).

6 августа 1942 г Эйзенхауэр был назначен главнокомандующим союзными силами в операции Торч (3186).

Авиапромышленность:

В начале августа 1942 бригинженер П.Я. Федрови по поручению начальник Инспекции ВВС КА полковника В.И. Сталин докладывал:

«Облетанный мною в 434 полку на Люберецком аэродроме серийный самолет ЛАГ-5 М-82 является более устойчивым и улучшенным по технике пилотирования в сравнении с самолетом ЛАГГ-3 М-105 и имеет более высокие скорости.

Осмотром и облетом самолета ЛАГ-5 установлено, что наряду с улучшением самолет имеет крупные конструктивные и производственные дефекты, которые характеризуют самолет ЛАГ-5 М-82, как недоведенный до степени нормальной эксплоатации.

Качество производственного выполнения самолета, подгонка и отладка отдельных агрегатов стоят не на должной высоте и затрудняют эксплоа-тацию самолета, тем самым понижая его боеспособность.

Совершенно неудовлетворительный монтаж рычагов управления мотором, шасси, закрылков, юбками капота мотора, триммером руля высоты, надвижного фонаря, которые обременяют летчика, требуют от него повышенного внимания, а кнопки механизма выпуска шасси и закрылков принуждают летчика брать с собой в полет инструмент (плоскогубцы или рекомендованную заводом отмычку} для устранения заедания в гнездах кнопок управления этими агрегатами в воздухе.

Сектора управления мотором на взлете и при скорости выше средней произвольно отходят назад, а заслонка карбюратора прикрывается независимо от желания летчика.

Закрылки работают ненадежно, а посадка без закрылков является более тяжелой и нежелательной для самолета.

Мотор на малом газе, во время планирования, работает неустойчиво, на посадке и пробеге, независимо от летчика, мотор имеет повышенные обороты.

Низкое качество производственного выполнения самолета подтверждается тем, что за короткий (2-3 дня) период эксплоатации у самолета разболтался фонарь, остекление и потрескались капоты, хотя полетов на больших скоростях еще не было, а также появляется ряд мелких дефектов, из-за которых прекращаются полеты.

В летном отношении самолет ЛАГ-5, хотя и имеет по сравнению с ЛАГГ-3 улучшения, но боевые свойства его, маневренность и управляемость находятся не выше уровня, чем у самолета МИГ.

По скоростям и скороподъемности ЛАГ-5 М-82 имеет небольшое преимущество перед ЯК-7 М-105Ф, но горизонтальная и вертикальная маневренность значительно ниже последнего. Следует отметить, что снять максимальную скорость в маневренном полете весьма затруднительно, так как для этого следует прикрыть юбки капота мотора, управление которыми очень тяжелое.

Во время полета с полностью закрытой юбкой капота мотора и заслонкой маслорадиатора, горизонтальная скорость у земли по прибору не превышает 460-465 км/ч. Набор высоты на боевом развороте с максимально-горизонтальной до эволютив-ной (250 км/ч) скоростей достигает 800 метров. Время виража - 23-24 сек, а восьмерки 52-54 сек.

Предкрылки работают удовлетворительно, хотя на парашютировании и открываются не одновременно: правый на скорости 220 км/ч, а левый на 200 км/ч.

Скорость на парашютировании с прикрытым мотором доводилась до 170 км/ч, и при этом срыва в штопор или сваливания на крыло не наблюдалась (тряска мотора на малом газе не позволяла уменьшить скорость парашютирования до срыва).

Самолет на планировании при открытых закрылках и при закрытых ведет себя нормально. Открытие закрылков вызывает пикирующий момент (самолет опускает нос и висит на ручке).

Приземление и посадка самолета не сложны, особенностей не имеют, а пробег при торможении колес относительно небольшой.

Заключение:

Самолет ЛАГ-5 М-82 по сравнению с самолетом ЛАГГ-3 М-105 имеет более лучшие летно-тактические данные.

Винтомоторная группа, механизмы управления шасси и закрылками до условий нормальной эксплоатации не доведены. Самолет имеет много производственных и конструктивных дефектов, требующих немедленного устранения.

Самолет ЛАГ-5 М-82 в сравнении с самолетом ЯК-7 М-105Ф имеет почти одинаковые скорости, но значительно уступает последнему в вертикальной и горизонтальной маневренности. Управляемость самолета ЯК-7 М-105Ф значительно лучше.

Самолет ЛАГ-5 для освоения летным составом требует значительной тренировки.

Летчики, летавшие на самолетах ЛАГГ-3, должны быстрее освоить самолет ЛАГ-5 М-82 и дать ему лучшую оценку, чем летчики, летающие на других истребителях, которые отрицательно отзовутся об этом самолете».

Такая «рекомендация» сделала свое дело, и элитный 434-й ИАП перед отправкой под Сталинград был вооружен самолетами Як. Вместо него ЛаГГ-5 2-й и 3-й серий с моторами М-82 2-й серии получили 297, 27, 240, 437, 15-й истребительные полки, вошедшие в состав 287-й ИАД 8ВА Сталинградского фронта (10699).

В начале августа 1942 бригинженер П.Я. Федрови докладывал начальнику Инспекции ВВС КА полковнику В.И. Сталин по использованию ЛаГГ-5 в 434 иап майора И.И. Клещева:

«Облётанный мною в 434 полку на Люберецком аэродроме серийный самолет ЛАГ-5 М-82 является более устойчивым и улучшенным по технике пилотирования в сравнении с самолётом ЛАГГ-3 М-105 и имеет более высокие скорости.

Осмотром и облетом самолёта ЛАГ-5 установлено, что наряду с улучшением самолёт имеет крупные конструктивные и производственные дефекты, которые характеризуют самолёт ЛАГ-5 М-82, как недоведенный до степени нормальной эксплуатации.

Качество производственного выполнения самолёта, подгонка и отладка отдельных агрегатов стоят не на должной высоте и затрудняют эксплуатацию самолёта, тем самым понижая его боеспособность. Совершенно неудовлетворительный монтаж рычагов управления мотором, шасси, закрылков, юбками капота мотора, триммером руля высоты, надвижного фонаря, которые обременяют лётчика, требуют от него повышенного внимания, а кнопки механизма выпуска шасси и закрылков принуждают лётчика брать с собой в полёт инструмент (плоскогубцы или рекомендованную заводом отмычку) для устранения заедания в гнездах кнопок управления этими агрегатами в воздухе.

Сектора управления мотором на взлёте и при скорости выше средней произвольно отходят назад, а заслонка карбюратора прикрывается независимо от желания лётчика.

Закрылки работают ненадежно, а посадка без закрылков является более тяжёлой и нежелательной для самолёта.

Мотор на малом газе, во время планирования, работает неустойчиво, на посадке и пробеге, независимо от лётчика, мотор имеет повышенные обороты.

Низкое качество производственного выполнения самолёта подтверждается тем, что за короткий (2-3 дня) период,эксплуатации у самолёта разболтался фонарь, остекление и потрескались капоты, хотя полётов на больших скоростях ещё не было, а также появляется ряд мелких дефектов, из-за которых прекращаются полёты.

В лётном отношении самолёт ЛАГ-5, хотя и имеет по сравнению с ЛАГГ-3 улучшения, но боевые свойства его, маневренность и управляемость находятся не выше уровня, чем у самолёта МИГ.

По скоростям и скороподъёмности ЛАГ-5 М-82 имеет небольшое преимущество перед ЯК-7 М-105Ф, но горизонтальная и вертикальная маневренность значительно ниже последнего. Следует отметить, что снять максимальную скорость в маневренном полёте весьма затруднительно, так как для этого следует прикрыть юбки капота мотора, управление которыми очень тяжёлое.

Во время полёта с полностью закрытой юбкой капота мотора и заслонкой маслорадиатора, горизонтальная скорость у земли по прибору не превышает 460-465 км/ч. Набор высоты на боевом развороте с максимально-горизонтальной до эволютивной (250 км/ч) скоростей достигает 800 метров. Время виража — 23-24 сек, а восьмёрки 52-54 сек.

Предкрылки работают удовлетворительно, хотя на парашютировании и открываются не одновременно: правый на скорости 220 км/ч, а левый на 200 км/ч.

Скорость на парашютировании с прикрытым мотором доводилась до 170 км/ч, и при этом срыва в штопор или сваливания на крыло не наблюдалась (тряска мотора на малом газе не позволяла уменьшить скорость парашютирования до срыва).

Самолёт на планировании при открытых закрылках и при закрытых ведет себя нормально. Открытие закрылков вызывает пикирующий момент (самолёт опускает нос и висит на ручке). Приземление и посадка самолёта не сложны, особенностей не имеют, а пробег при торможении колес относительно небольшой.

Заключение: Самолёт ЛАГ-5 М-82 по сравнению с самолётом ЛАГГ-3 М-105 имеет более лучшие лётно-тактические данные.

Винтомоторная группа, механизмы управления шасси и закрылками до условий нормальной эксплуатации не доведены. Самолёт имеет много производственных и конструктивных дефектов, требующих немедленного устранения.

Самолёт ЛАГ-5 М-82 в сравнении с самолётом ЯК-7 М-105Ф имеет почти одинаковые скорости, но значительно уступает последнему в вертикальной и горизонтальной маневренности. Управляемость самолёта ЯК-7 М-105Ф значительно лучше.

Самолёт ЛАГ-5 для освоения лётным составом требует значительной тренировки.

Лётчики, летавшие на самолётах ЛАГГ-3, должны быстрее освоить самолёт ЛАГ-5 М-82 и дать ему лучшую оценку, чем лётчики, летающие на других истребителях, которые отрицательно отзовутся об этом самолёте».

Такая «рекомендация» сделала свое дело, и элитный 434-й иап перед отправкой под Сталинград вооружили самолётами «Як» (15813).

В начале и середине августа 1942 ЛаГГ-5 2-й и 3-й серий с моторами М-82 2-й серии получили 297-й, 27-й, 240-й, 437-й и 15-й истребительные полки, вошедшие в состав 287-й иад 8-й ВА Сталинградского фронта и немедленно отправленные под Сталинград. 20 августа 1942 первые из них уже вступили в бой. К этому времени господство в воздухе полностью было на стороне люфтваффе. Нашу авиацию прижали к своим аэродромам, все они находились под контролем немецких истребителей, и ни один вылет не проходил не замеченным противником. При взлёте наших истребителей над аэродромом появлялись 4—6—12 Bf 109F и связывали их воздушным боем.

В таких тяжелейших условиях наспех подготовленные полки несли большие потери. Так, 297 иап с 20 по 25 августа сбил 6 самолётов противника, потеряв 4 своих. 437 иап с 22 по 26 августа сбил 3 и потерял 5, 27 иап с 20 по 26 августа сбил 12 и потерял 7, 240 иап с 20 по 27 августа сбил 10 и потерял 7 самолётов. 2 сентября 1942 г. начальник воздушно-стрелковой службы ВВС КА генерал-майор Рафалович докладывал заместителю командующего ВВС КА генерал-лейтенанту Г.А. Ворожейкину:

«Несмотря на большие зарегистрированные победы лётчиков 287 авиадивизии, их можно было бы иметь больше и меньше нести своих потерь, при условии лучшего освоения лётным составом боевого применения самолёта ЛАГ-5, организованно вступать и выходить из воздушного боя, поддерживать товарищей, не выходить из боя одиночным порядком и наладить лучше радиосвязь между самолётами и самолётов с землей» (15813).

В начале и середине августа 1942 297, 27, 240, 437, 15-й истребительные полки получали самолеты Ла-5 и немедленно отправлялись под Сталинград. 20 августа первые из них уже вступили в бой. К этому времени господство в воздухе полностью было на стороне люфтваффе. Наша авиация была прижата к своим аэродромам, все они находились под контролем немецких истребителей, и ни один вылет не проходил не замеченным противником. При взлете наших истребителей над аэродромом появлялись 4-6-12 109Ф и связывали их воздушным боем. В таких тяжелейших условиях наспех подготовленные полки несли большие потери. Так, 297 ИАП с 20 по 25 августа сбил 6 самолетов противника, потеряв 4 своих. 437 ИАП с 22 по 26 августа сбил 3 и потерял 5, 27 ИАП с 20 по 26 августа сбил 12 и потерял 7, 240 ИАП с 20 по 27 августа сбил 10 и потерял 7 самолетов (10699).

Другие оборонные отрасли:

В начале августа 1942 года КБ завода № 8 представило проект установки 25-мм ЗСУ на шасси СУ-31, получивший индекс ЗИК-5. Тогда же был представлен и проект САУ на базе СУ-32, получивший индекс ЗИК-7-II, отличавшийся лишь рубкой и установкой 76-мм пушки ЗИС-5 (как на БГС-5). Оба проекта так и остались нереализованными (17485).

В начале августа 1942 года работы по теме самоходных зенитных установок возобновились. Связано это было с тем, что существовавшие на тот момент зенитные установки, придаваемые танковым бригадам, имели ограниченную подвижность и не могли обеспечить защиту танков на пересеченной местности. Кроме того, 26 июня 1942 года на Юго-Западном фронте был сбит немецкий военно-транспортный самолет Ju-52. В сбитом самолете были обнаружены различные документы, включая отчет о боевом применении новейшего штурмовика HenschelHs.129, оснащенного 30-мм автоматической пушкой ВК-101. Самолет испытали стрельбой по тяжелому танку КВ-1, из 12 попаданий 3 оказались с пробитием брони. Согласно переписке главного инженера завода № 37 Н. Н. Козырева с Афониным, «заместителем народного комиссара танковой промышленности тов. Котиным Ж. Я. поручено в весьма короткий срок провести опытные работы по зенитной установке пулеметов ДШК в башнях машин Т-60 и Т-70». К 16 августа 1942 года были составлены тактико-технические требования на разработку спаренной установки 12,7-мм пулеметов ДШК на танки Т-60 и Т-70:

«Целевая установка.

Создать зенитную спаренную установку под 12,7-мм пулеметы ДШК для обороны мотомеханизированных колонн при воздушном нападении противника.

<...>

Требования к установке танка Т-60

Установка монтируется с использованием штатной башни Т-60. Допускаются следующие изменения в башне.

1.  Лобовой лист башни заменить на лист простейшей формы с амбразурами, позволяющими придавать углы склонения установке.

2. Установка должна быть открытой без крыши.

3. Питание пулеметов магазинное, емкость 42 патрона каждый магазин» '.

На заводе № 37 работы по созданию зенитных Т-60 и Т-70 курировал Савин, который к тому моменту стал руководителем группы самоходных зенитных машин ОГК НКТП. Примерно в то же время с инициативой разработки зенитного танка на базе Т-70 обратился ГАЗ. Уже к началу сентября, согласно переписке, опытный образец установки был изготовлен на ГАЗ (17485).

Армия:

В начале августа 1942 движение группы армий А замедлилось, что создавало угрозу правому флангу группы армий Б, шедшей на Сталинград. Поэтому в Берлине на Кавказ перенацелили 40-й танковый корпус группы “Б”, которому следовало ворваться в Сталинград с юга. Он повернул на Кубань, совершил рейд по Сельским степям (в обход зоны действия ПМГ) и оказался на подступах к Армавиру и Ставрополю. Это вынудило командование Северо-Кавказского фронта разделить ПМГ: одну часть ее бросили на армавиро-ставропольское направление, другая прикрывала Краснодар и Майкоп. За бои под Майкопом (но не за победы в степях) Москвина наградили орденом Ленина. Год спустя он будет смертельно ранен под станицей Крымской...(9632).

В начале августа 1942 силами Управления аэродромного строительства НКВД на восточном берегу Волги были спешно подготовлены девятнадцать полевых аэродромов, на которые и перебазировалось большинство авиаполков 8-й воздушной армии. С этого момента Волга стала зримым рубежом борьбы воздушных противников. Перетянул обратно за реку, значит, точно на своей территории.

Тем временем люфтваффе, напротив, переносили свои места базирования все ближе к Сталинграду. Так, 10 августа на аэродром Тусов, расположенный северо-западнее города Калач-на-Дону, перебазировались Bf-109F из I./JG53 «Пик Ас» и JG3 «Удет». Оборудование взлетных полос и стоянок в этом степном районе не представляло особых сложностей, нужно было просто найти ровное место и разметить его.

Неподалеку на такие же площадки в степи перебазировались и другие авиагруппы, в том числе штурмовики и ближние разведчики. Все это не осталось незамеченным для русской воздушной разведки. Только на аэродроме около железнодорожной станции Обливская, согласно данным аэрофотосъемки, базировалось «более 100 самолетов Ю-88 и Me-109» (23199).

В начале августа 1942 года, по опыту боев в ходе операции «Блау», командованием 23-й танковой дивизии вермахта составило доклад о тактическом применении немецких и советских танковых частей:

I. Опыт применения германских танковых частей.

А. Тактика.

... В бою «танк против танка» нужно всегда стараться нанести удар противнику во фланг. Этому помогает и хороший обзор изнутри наших танков (отличная оптика, командирские башенки). В бою «лоб в лоб» противник всегда будет иметь превосходство, потому что русские танки имеют вооружение и бронирование лучшие, чем у немецких танков.

Если противник атакует: Отступите навстречу друг другу, образуя «клеши», и, когда противник окажется между вами, поражайте его в бортовые проекции...

Б. Применение боеприпасов и бро- непробиваемость снарядов.

...Бронепробиваемость снарядов длинноствольного танкового орудия 5-см К^КЬ/бС. ,

Рапгегдгапа1е 38 (бронебойный снаряд обр.38 года) против Т-34:

Борт башни и подбашенная коробка - поражается на дистанциях до 400 м

Лоб башни - поражается на дистанциях до 400 м

Лоб корпуса - неэффективен, в некоторых случаях может пробить люк механика-водителя.

Рапгег§гапа!е 40:

Рап2ег§гапа!ра1гопе 40 (унитарный патрон с бронебойным снарядом обр. 40 года) не должен более использоваться, так как его гильза может разорваться в стволе орудия или застрять в нем, и тогда ее придется извлекать банником. Разрывы гильзы в стволе бывают и при Рапге§гапа!е 38

Бронепробиваемость снаряда Рапгег§гапа!е 39 длинноствольного 7,5 см орудия ЕдаК.40 Ь/43 против Т-34.

Т-34 поражается под любым углом в любую проекцию, если огонь ведется с дистанции не более 1,2 км. В бою бывали проблемы, когда гильза снаряда не экстрактируется, а остается в стволе орудия. В таких случаях ее можно выбить лишь банником, прочищая спереди ствол орудия. Это обстоятельство очень сильно ограничивает огневую мощь.

II. Использование русскими танковых частей.

В прошлом году русские понесли огромные потери в танках, так как применяли их немассированно, в этом году противник вводит в бой массы танков.

1. Русские танки сосредотачиваются часто на открытой, плоской местности. Атакуя, русские танки упорно двигаются вперед. Часто желание атаковать у русских исчезает, если немцы сумеют подбить головные русские танки.

3. Русские танки часами остаются на одном месте.

4. Случается, что русские танки сильным ударом вклиниваются в позиции нашей пехоты, нанося ей потери, но дальнейший успех они развить, как правило, не могут.

5. При атаке или выдвижении немецких танков русские ставят свои танки в естественных или рукотворных укрытиях так, что наружу торчат только башни, подпускают немецкие танки поближе и поражают их с коротких дистанций. Огонь русских танков наносит значительные потери и с больших дистанций.

6. Т-34: этот танк превосходил все немецкие танки до появления весной 1942 года немецких длинноствольных танковых орудий 5 см КлК Ь/60 и 7.5 см КгеК Ь/43, теперь уступая им.

Русские Т-34 в нескольких танковых сражениях, атаковав немецкие танки и понеся тяжелые потери, напоровшись на огонь новых орудий, теперь предпочитают при возможности отойти, не вступая в бой.

7. Фантастический боевой дух русских танкистов: некоторые танки теряют ход, получают 5-6 прямых попаданий, но их экипажи не сдаются и продолжают вести огонь. Для уничтожения таких машин приходится посылать специальные группы саперов-подрывников. Русские сражаются до последнего снаряда и патрона.

8. Огонь немецкой артиллерии или атаки пикирующих бомбардировщиков редко вынуждают русских оставить позиции, хотя они и несут незначительные потери. Массированный удар «Лювтваффе» может уничтожить место, где группируются мощные танковые части русских, и сорвать их запланированную атаку на открытый фланг немецких частей.

Достоинства тяжелых русских танков: мощное основное орудие, мощная броня, хорошая проходимость по пересеченной местности, большой радиус действий.

Достоинства немецких танков: хороший обзор изнутри, отличная оптика и радиооборудование, что ведет к контролю тактической ситуации» (12217).

Авиапромышленность:

7 августа 1942 генерал-майор Солдатов также официально обратился по вопросу поставки Ш-37 непосредственно к наркому вооружения Устинову и в письме отмечал: «Завод № 18 НКАП должен срочно изготовить 20 самолетов Ил-2, вооруженных крыльевыми пушками калибра 37 мм системы Шпитального, для фронта. /.../ Прошу Ваших указаний директору завода № 74 т. Иванову срочно изготовить и подать заводу № 18 40 крыльевых пушек калибра 37 мм с магазинным боекомплектом 40 патронов»».

Судя по всему, ответа на это письмо не последовало, поскольку 12 августа генерал-майор Солдатов вторично обращается к Устинову за содействием, но при этом уже ссылается на постановление ГКО № 967сс от 26 ноября 1941 г. Только после этого Устинов также решил «обозначить тему» и слегка «подтолкнул» завод № 74. Вскоре на самолетный завод № 18 НКАП поступило еще 14 комплектных пушек Ш-37. Но на этом все и закончилось. Для проведения войсковых испытаний и формального выполнения постановления ГКО от 26 ноября 1941 г. ВВС сочли вполне достаточным 10 противотанковых Ил-2. Тем более что по результатам полигонных испытаний готовилось решение о выпуске войсковой серии Ил-2 с пушками 11П ОКБ-16 (17500).

7 августа 1942 вышел приказ НКАП N 398а/с

"1. Представленные на утверждение чертежи фильтра ЦАГИ для установки на самолет Ил-2, отработанные заводом 18 утверждаю

2. Представленные на утверждение ГК С.В.И. чертежи усиленной деревянной части фюзеляжа Ил-2 утверждаю

Директорам заводов 18, 1, 30 запустить в серийное производство удлиненную деревянную хвостовую часть по утвержденным чертежам по 40 машин.

3. Представленные на утверждение чертежи механизма установки щитков на взлетный угол, отработанные заводом 18, в соответствии с приказом НЕАП N 307а/с от 21 апреля 1942 - утверждаю

Директору завода 18 Белянскому А.А. до 1 сентября 1942 оборудовать одну машину механизмом установки щитков на взлетный угол и предъявить ее на гос. испытания в НИИ ВВС

4. Представленные на утверждение чертежи установки обратного клапана в систему охлаждения мотора на самолете Ил-2 - утверждаю

Директорам заводов 18, 1, 30 и 381 с 20 августа 1942 выпускать машины, оборудованные обратным клапаном в системе охлаждения мотора (1581,180).

7 августа 1942 ВРИО Нач. ГУЭ ВВС Курин писал письмо N 416703с НКАП А.И.Ш. (копия: Зам. НКАП А.С.Я., Нач. ГУЗ и ТС Селезневу и Зам. Нач. НИИ ВВС Федорову):

"При сем представляю Вам копии пожеланий летчиков об устранении наиболее заметных недочетов по Як-1 и Ил-2, присланных т Булганиным на имя Ком. ВВС КА." (1633,226).

6 августа 1942 года было подготовлено письмо:

КОМАНДУЮЩЕМУ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ Генерал-лейтенанту т» НОВИКОВУ

Во время бесед с летчиками и командирами авиачастей, а также при посещениях аэродромов - было выявлено, что в самолетах Як-1 и Ил-2 имеется ряд заводских недочетов, устранение которых возможно и необходимо для повышения летно-тактических качеств этих самолетов.

Направляю Вам вжсказанные летчиками пожелания об устранении наиболее заметных заводских недочетов

п/п.

(БУЛГАНИН)

КОПИЯ ВЕРНА:

Инженер- 1-го Отдела Управления Технич.3ксплоат. ВВС КА (Черемных) (1633,227)

6 августа 1942 года была подготовлена справка:

Заводские дефекты по штурмовикам и истребителям

Из опроса летчиков и командиров частей

выявлен ряд недочетов в самолетах

По самолету Як-1

1. У самолета Як-1 желательно иметь разъемные плоскости, сделав это по типу И-16 или МИГ-3, усилить боковые капоты, изменить защелки на капотах, так как бывают случаи, когда во время пикирования слетают капоты.

2. Усилить фонарь, так как во время скорости 500 км в 1 час фонарь иногда срывается, самолет желательно обеспечить связью.

3. У Як-1 плохо просматривается задняя полусфера, надо правее прицела поставить опускающееся и поднимающееся зеркало, чтобы можно было видеть хвост самолета.

4. У Як-1 плохая воздушная система, целесообразно взять типовой образец с ЛАГГ и перенести на Як-1.

5. Поднять качество монтажа самолета, желательно взять систему ЛАГГ. Монтаж Саратовского завода плохой.

6. Летный состав ставит вопрос о снятии с самолетов Як-7 кислородных баллонов, так как полеты ведутся не выше 3-4 тысяч метров, а баллоны увеличивают вес самолета и опасны вследствие возможности взрыва их в боевой обстановке.

7. На машинах Як-7 установлены зимние радиаторы, имеющие толстые стенки и крупные соты, в результате чего греются моторы часто до 100 градусов.

8. Неудобный подвод питания к правому пулемету ШКАС, от чего происходят задержки, набегание, заклинивание ленты.

9. Пневмоперезарядка пушки ШВАК (перекрывной клапан) отказывает, летят прокладки и т.д.

10. Пневмоперезарядка пулеметов ШКАС неудовлетворительна. Не обеспечивает перезарядку при заряженных пулеметах. Трубочки подвода воздуха к пулемету лучше сделать эластичными.

11. Недоработана конструкция включения и выключения синхронизатора, тросовая проводка в бауденах болтается, ролики и рычаги создают свободные хода. Желательна электромагнитная система включения и выключения синхронизатора.

12. Очень часто отказывает механизм пневмопуска, нет регулятора давления воздуха.

По самолету Ил-2.

1. Немедленно устранить недостатки в замке Дер-31, которые при подвеске на них ФАБ-100 от электропуска срабатывают на все (электромагниты замка не притягивают к себе якорь, который в свою очередь не освобождает поддерживающий бомбу рычаг. Бомба с самолета не сбрасывается).

2. Замок бомбодержателя Дер-21 во время пикирования работает только в момент окончательного выхода самолета из пике, а надо, чтобы он срабатывал в момент пике под углом 30-35 градусов. В 606 ШАП"е его переделали и перестановкой винта, ограничивающего вращение несущего рычага, достигли положения, что бомба отрывается от машины в момент, когда это требуется.

3. Сверку центроплана над пиропистолетом бомбодержателя ДЕР-31, необходимо сделать люк для удобства съемки пиропистолета и завертывания гайки затвора.

4. Установить специальный прицел, так как имеющийся, во время пикирования, цели не показывает, она закрывается мотором.

5. Определить точнее угол пикирования Ил-2 для внутренних и внешних подвесок отдельно.

6. Изменить предохранительную стенку люка, так как о стенку во время сбрасывания 100 кг бомбы, может удариться и смяться ветряк, отчего не произойдет взрыва.

7. Сделать Ил-2 двухместным самолетом, бак с бензином, который занимает второе место, переконструировать в центроплан.

8. Слабое место Ил-2 - хвост. Нельзя ли поставить 1-2 пулемета, чтобы можно было стрелять через хвост.

9. Продумать вопрос о броне самолета, т.к. сегодняшнюю бронь пробивает пуля.

10. Вместо броневого железа кабины ставить небьющееся стекло, что увеличит обзор как воздушного, так и наземного противника.

11. На Ил-2 установлены зимние жиклеры. Это дает увеличение расхода горючего на 30-40 кг в час на 1 мотор, чем сокращается время пребывания самолета в воздухе и радиус его действия. Запасные жиклеры также зимние.

12. Установить на самолетах приспособление, изобретенное инженером Кривицким для самоперезарядки пушки Волкова-Ярцева при задержках - неотдача без участия летчика.

13. На затыльнике пушки Волкова-Ярцева раззенковку для штифта затыльника делать с обеих сторон, что даст возможность снимать затыльник без снятия пушки с установки.

По моторам.

1. Моторы на Ил-2 и Як-7 по единодушному отзыву летного и технического состава - низкого качества и часто выходят из строя.

Основные дефекты: плохое качество металла блоков, быстрое изнашивание бронзовых шестерен распределительных валиков, выхлопных и всасывающих клапанов, завальцовка цилиндров (1633,228).

7 августа 1942 начальник 12-го Управления заказов вооружения и боеприпасов ВВС генерал-майору Солдатову обратился к наркому вооружения Устинову с просьбой дать указания «директору завода № 74 т. Иванову срочно изготовить и подать заводу № 18 40 крыльевых пушек калибра 37 мм с магазином под боекомплект 40 патронов». После вмешательства Устинова дело сдвинулось с места. Еше в марте 1942 г. выпуск противотанковых Ил-2 АМ-38 поручили только что созданному московскому заводу № 30, но и он не смог выполнить задание. Разворачивание производства штурмовиков в отсутствие достаточного количества станков и квалифицированной рабочей силы шло очень медленными темпами. Тогда программу войсковой серии Ил-2 с 37-мм пушками вновь «перебросили» на завод № 18. К этому времени кризис производства на куйбышевских заводах в целом уже был преодолен, но сроки все равно были сорваны. Завод № 74 наркомата вооружения не поставил пушки. По состоянию на 2 августа 18-й авиазавод получил всего шесть комплектных пушек ШФК-37 вместо 40. «Такое положение приводит к тому, что 20 самолетов Ил-2, которые должны быть вооружены крыльевыми пушками, неизвестно когда будут готовы. По этой же причине нельзя предъявить никаких требований НКАП, так как пушки ему не поданы», — докладывал начальник Управления опытного строительства ГУ ИАС ВВС бригадный инженер Лешуков начальнику 12-го Управления заказов вооружения и боеприпасов ВВС генерал-майору Солдатову (11474,321).

7 августа 1942 вышел приказ НКАП N 599с "О внедрении в серийное производство ультрафиолетового облучения приборных досок вместо существующего подсвета" (1581,186).

С 7 августа по 2 сентября 1942 под Москвой состоялись летные испытания КТ (А-40) О.К.Антонова для Т-60. Несколько подлетов и один полет за ТБ-3 (АНТ-6) с АМ-34РН. Вода закипела, хотя танк был без башни и 100 л горючего. Посадили на Быковском аэродроме - все разбежались (112,175).

Летал С.Н.Анохин. Полетная масса - 6710 кг, т.е. на 1094 меньше расчетного. Танк мог возить планер со скоростью до 15 км/час, а на большей - перегревался. Сначала сделали несколько пробежек на скоростях 10, 65, 85 и 100 км/час, в т.ч. четыре по грунту и три по бетону. Определили, что эффективность рулей достаточна, но управления тяжеловато. Гусеницы работали нормально, амортизации хватало. Мощности АМ-34ФР оказалось недостаточно. С.Н.Анохину приказали отцепиться. Он сел и не отцепляя крыльев поехал к КП. Чуть-чуть не расстреляли из зениток (94,91).

В период с 7 августа по 2 сентября 1942 г. под Москвой проходили летные испытания ЛТ. Летал известный летчик-планерист Сергей Анохин, который в своих воспоминаниях упоминал и «Летающий танк». Для общей проверки планера «танк» решили облегчить — с него сняли башню, убрали все лишнее и сделали неполную заправку горючим. В результате взлетный вес удалось снизить до 6,7 т. В качестве буксировщика использовали бомбардировщик ТБ-3 с форсированными моторами АМ-34РН. Сначала были сделаны скоростные пробежки, потом выполнили три подлета на высоту до 4 м. Планер вел себя устойчиво и нормально слушался рулей. Первый и единственный полет выполнили 2 сентября 1942 г. Взлет прошел нормально, но вскоре моторы ТБ-3 стали перегреваться — мощности для буксировки явно не хватало. По команде старшего лейтенанта Павла Еремеева, пилота ТБ, Анохин отцепился и пошел на вынужденную посадку на ближайший аэродром в Быково. Вскоре работы по А-40 прекратили, в основном из-за отсутствия подходящего буксировщика, да и ВДВ не проявили должного интереса к данному проекту. А в довершение всего в конце года сняли с производства танк Т-60 (12300).

7 августа в 1942 году с пробежек облегченного танка по грунтовой взлетно-посадочной полосе и бетонке начались под Москвой в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) испытания планера А-40». При этом целью ставилось узнать, выдержит ли ходовая часть машины скорость 110-115 км/ч (скорость «Т-60» составляла 45 км/ч). Затем были выполнены три подлета "КТ" на высоте 4 м, в которых опробовали систему управления. Планер изготовили в апреле 1942 года в Тюмени, куда было эвакуировано КБ Антонова. В конце 1941 года Олег Константинович Антонов задумал создать некий гибрид танка и десантного планера, отказавшись от единой силовой установки. Работы над планером, получившим индекс «А-40» (или «КТ» - крылья танка), начались в самый трудный период начала войны - в декабре 1941 г. Для испытаний был предоставлен серийный легкий танк «Т-60» (14976).

Другие оборонные отрасли:

С 7 августа по 17 сентября 1942 года орудие ЧК испытывалось на Гороховецком АНИОП, за это время было выполнено 590 выстрелов. Результаты испытаний оказались более успешными, хотя было выявлено около 20 дефектов, часть из которых было однозначно производственными. Максимальная скорострельность достигла 20-25 выстрелов в минуту, а практическая - 9-12. В целом орудие признали перспективным, хотя испытания оно не выдержало (20126).

С 7 по 31 августа 1942 г. опытный образец танка КВ-1К с установкой КАРСТ-1 прошел испытания на Чебаркульском научно-исследовательском полигоне стрелкового вооружения РККА. По результатам было сделано заключение о возможности установки КАРСТ-1 на любом типе танка (тяжелом, среднем, легком) в качестве мощного дополнительного оружия. Сама ракетная система с учетом изменений была рекомендована для серийного производства и установки на танк КВ-1 С. Несмотря на то, что в декабре 1942 г. даже был разработан проект инструкции по эксплуатации КАРСТ-1, дальнейшие работы по монтажу на танк реактивных установок в качестве дополнительного оружия развития не получили. КАРСТ-1 была установлена на серийный танк КВ-1 обр. 1941 г. производства ЧКЗ и представляла собой четыре орудия, которые монтировались на надгусеничных полках - по два орудия со стороны каждого борта танка. Основное оружие танка и его боекомплект по сравнению с базовой машиной остались без изменений. Экипаж танка состоял из пяти человек. Корпус каждого орудия, сваренный из 10- и 30-мм броневых листов, имел прямоугольную форму в поперечном сечении и трапецевидную -в продольном. В корпусе орудия были установлены направляющие для двух 132-мм реактивных осколочно-фугасных снарядов М-13, используемых из боевого комплекта боевой машины БМ-13 ("Катюша"). Передние орудия имели угол возвышения +3°, а кормовые - +4°. Выстрел производился с помощью электрозапала. Из кормовых орудий стрельбу можно было вести только при положении башни с пушкой, располагавшейся вдоль продольной оси танка (10703).

7 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2157 Об оставлении завода № 592. в системе НКВ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 50, лл. 164 (11012).

7 августа 1942 вышло Постановление № 2158 ГКО О постройке деревянного корпуса механического цеха на заводе № 8. НКВ..РГАНИР, Фонд ГКО, д. 50, лл. 165 (11012).

7 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2159 О назначении т. Белахова л. Ю. уполномоченным ГКО по морским перевозкам в Астрахани и Гурьеве. (7048, 166).

С 7 августа 1942 года во всех официальных документах вместо Бакальского завода появляется Челябинский металлургический завод и, соответственно, Челябметаллургстрой. Строительство с начала 1942 годом также велось Востокметаллургстроем и Востокметаллургмонтажем. Основной рабочей силой ударной стройки, которую планировали завершить в рекордно короткие сроки, были - помимо мобилизованных рабочих и эвакуированных специалистов - "трудармейцы" и заключенные Бакаллага (действовал с января 1942 года, в августе 1942 года был переименован в Челяблаг при Бакалстрое Челябметаллургстроя НКВД СССР). Всего на конец 1942 года в этом лагере числилось 4600 зэков. К 1 января 1944 года их число выросло до 11,5 тыс. человек. Лагерь входил в систему Главпромстроя НКВД СССР, в 40-е годы у него было 8 основных объектов на Урале. На конец 1942 года в Главпромстрое НКВД на Урале числилось до 80 тыс. зэков (более 52% от их общей численности по стране в этом управлении). На 1 мая на Урале зэков Главпромстроя числилось около 55 тыс. человек. "Трудармейцами" в большинстве своем были репрессированные большевиками советские немцы и их статус, а также существование ничем не отличались от того, что было у "подопечных" системы ГУЛАГа (тем более, что трудармейцы располагались в лагпунктах ГУЛАГа и также охранялись) (11572).

Армия:

7 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 7 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, Котельниково, южнее Белая Глина и южнее Кущевская.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской колонна немецких танков пыталась прорвать линию нашейобороны. Не доходя до наших позиций, три танка противника подорвались на минном поле. Огнём с коротких дистанций наши артиллеристы и бронебойщики подбили и сожгли 5 вражеских машин. Затем в бой вступило подразделение советских тяжёлых танков. Огнём и тараном отважные танкисты уничтожили ещё 14 немецких танков. Остальные танки противника вышли из боя и быстро скрылись. Южнее Клетской наши войска предприняли несколько контратак и потеснили противника. В ходе боёв уничтожено 9 немецких танков и до 800 гитлеровцев.

В районе Котельникова гитлеровцы с целью сломить нашу оборону бросают в бой значительное число танков. Наши части отбили эти атаки противника. Лишь на одном участке 10 немецких танков и значительная группа автоматчиков вклинились в расположение советских частей. В завязавшемся бою уничтожено 4 танка и свыше 200 немецких автоматчиков. Активно действует советская авиация. В течение суток нашилётчики несколько раз бомбили танковые части противника и нанесли им серьёзные потери. В воздушных боях сбито 18 и повреждено 13 немецких самолётов.

В районе южнее Белой Глины наши войска вели тяжёлые оборонительные бои станками и мотопехотой противника. На одном из участков после упорных боёв противнику удалось несколько продвинуться вперёд. В районе южнее Кущевскойнемецко-фашистские войска вели неоднократные атаки наших позиций. Атаки гитлеровцев отбиты с большими для них потерями. Бойцы Н-ского соединения сожгли 9 немецких танков, 60 автомашин и истребили до 700 солдат и офицеров противника.

На Волховском фронте происходили столкновения с небольшими группами противника и редкая артиллерийская и ружейная перестрелка. Наш отряд внезапным ударом ворвался в небольшой населённый пункт и выбил из него немцев. Захвачено орудие и два пулемёта.

На Брянском фронте происходили действия разведывательных групп. Разведчики во главе с лейтенантами Вахрушевым, Юсуповым и старшим политруком Александровым совершили смелый налёт на укрепления противника. Внезапно ворвавшись в ходы сообщения и ДЗОТы, они уничтожили свыше 40 гитлеровцев, захватили станковый пулемёт и взяли в плен немецкого обер-ефрейтора.

Партизаны Ленинградской области, действующие на коммуникациях противника, за истекшие две недели пустили под откос 12 немецких железнодорожных эшелонов с живой силой и военными грузами. Советские патриоты сожгли транспортный самолёт «Юнкерс-52», сделавший вынужденную посадку, и огнём пехотного оружия сбили немецкий бомбардировщик.

Ниже публикуются выдержки из записной книжки солдата 9 роты 44 венгерского полка Иштвана Киша: «Проехали много сёл и городов... От города Белая Церковь осталась груда развалин. Здесь видна немецкая работа. Целые улицы сравнены с землёй. В деревнях такая же картина. Везде разрушенные дома...

Целый день готовились к бою с партизанами. В Носовке обшарили все дома, но ни одного партизана не нашли. При обысках отнимаем всё, что нам нужно. Поймали старого учителя. Немедленно допросили и тут же вздёрнули его на виселицу. Командир отделения отрубил ему уши. Это нужно для устрашения...

Трудный ночной марш. Недалеко от села Уланова мы неожиданно очутились под градом пуль. Партизаны стреляли из пулемётов, автоматических пистолетов и автоматических винтовок. Батальон потерял больше половины людей... Нас подло обманули. Говорили, что с партизанами будет очень легко разделаться, а на самом деле они не уступают регулярным войскам. Они действуют из засад и всегда неожиданно. Боишься на каждом шагу, так как в любом месте могут всадить пулю».

Вооружённая группа молодых бельгийцев совершила нападение на штаб эсэсовских войск в Брюсселе. Ручными гранатами уничтожено больше 30 гитлеровцев. Отважные патриоты проникли в тюрьму, освободили несколько десятков бельгийских заложников и скрылись.» (14976).

7 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 7 августа наши войска вели ожесточённые бои в районах Клетская, севернее Котельниково, Армавир и южнее Кущевская.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Наш корабль в Балтийском море потопил транспорт противника водоизмещением в 10.000 тонн.

За 6 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 50 немецких танков и бронемашин, до 200 автомашин с войсками и грузами, 50 повозок с боеприпасами, 6 автоцистерн с горючим, подавлен огонь 10 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 5 складов боеприпасов, разбит железнодорожный состав, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника.

В районе Клетской наши войска отбили несколько атак немцев. Только перед оборонительными рубежами Н-ской части гитлеровцы потеряли 8 танков и 350 солдат и офицеров. Упорные бои развернулись южнее Клетской на участке Н-ского гвардейского соединения. В течение последних дней гвардейцы отразили 17 танковых атак противника и уничтожили более 100 немецких танков. Лишь за один день огнём артиллерии и стрелковых подразделений истреблено 500 гитлеровцев.

В районе севернее Котельникова продолжались ожесточённые бои с танкам и автоматчиками противника, вклинившимися в нашу оборону. В бою за один населённый пункт подбито 8 танков и истреблено свыше 300 немецких автоматчиков. Подтянув резервы, немцы предприняли на этом участке вторую танковую атаку. К этому времени подошли советские танки и сразу же нанесли контрудар. Гитлеровцы понесли большие потери.

В районе южнее Белой Глины наши войска в течение нескольких дней вели тяжёлые оборонительные бои против наступающих немецко-фашистских войск. На участке Н-ского соединения вражеские колонны танков и мотопехоты были встречены артиллерийским и миномётным огнём. Неприятель потерял до 40 танков и более 1.000 солдат и офицеров. Подтянув новые силы, немцы снова атаковали наши позиции. После кровопролитных боёв с численно превосходящими силами противника наши части отошли на новый оборонительный рубеж в направлении Армавира.

Южнее Воронежа наши части форсировали реку Дон. Советские бойцы заняли два крупных населённых пункта. Бои идут на улицах нескольких других населённых пунктов. Разгромлен полк седьмой венгерской дивизии. Захвачены 12 орудий и другие трофеи.

На Карельском фронте происходили столкновения с разведывательными группами противника. В районе части, где командиром тов. Гришин, около роты вражеских солдат подошло к нашему боевому охранению. Бойцы подпустили немцев на близкое расстояние и открыли ружейно-пулемётный огонь. Потеряв несколько десятков убитыми, гитлеровцы отступили.

Группа наших лётчиков во главе с командиром подразделения тов. Книжником атаковала вражеский аэродром. Уничтожено 6 немецких самолётов, взорван склад с боеприпасами. Наши самолёты без потерь вернулись на свой аэродром.

Партизанский отряд тов. С. действующий в одном из районов Сумской области, организовал крушение воинского эшелона противника. Разбито 50 вагонов. Убито и ранено свыше тысячи немецко-фашистских оккупантов.

5 августа на сторону Красной Армии перелетели три немецких лётчика на самолётах «Мессершмитт-109». Сдавшиеся в плен лейтенант Бодо Хельме, унтер-офицер Курт Филипп и рядовой Вернер Шумхер совершили посадку на одной из площадок в районе нашей линии обороны. Пленные заявили, что еще в пути на фронт они сговорились между собой о переходе на сторону русских. Бодо Хельме, Курт Филипп и Вернер Шумхер обратились к немецким солдатам с призывом сдаваться в плен и тем самым сохранить себе жизнь в этой преступной войне, затеянной Гитлером и его кликой.

Немецко-фашистские захватчики обрекают население Советской Эстонии на голодную смерть. Всё продовольствие гитлеровцы вывозят в Германию. Жители эстонских городов получают по 170 граммов суррогатного хлеба. Подавляющее большинство фабрик бездействует.

Грызня между румынскими и венгерскими подручными Гитлера нередко переходит в открытую драку. В июле на участке венгерско-румынской границы между Клужем и Тыргу-Мурешем произошли кровавые столкновения. У пункта Салонта недавно рота румынских солдат перешла границу и напала на венгерскую пограничную стражу.» (14976).

7 августа 1942 группа Илов во главе с командиром 622-го шап майором Владимиром Землянским атаковала танковую колонну, обнаруженную в районе разъезда № 74 Светлоярского района Сталинградской области. В ходе одного из заходов штурмовик ведущего был подбит огнем зениток. 35-летний пилот приказал по радио принять командование группой своему заместителю, а сам спикировал на немецкие танки. На сей раз командованию показалось мало «Знамени», и Землянского представили к званию Героя Советского Союза, которое и было ему присвоено 5 ноября того же года (19522).

7 августа 1942 погиб командир 622-го шап м-р В.В.Землянский. Во время бомбоштурмового удара по немецкой бронетехнике на южном фасе внешнего оборонительного обвода Сталинграда Землянский, выводя летчиков полка в атаку, попал под сосредоточенный огонь немецкой батареи МЗА. В результате его Ил-2 превратился в рванину и загорелся. Передав управление своему заместителю, В.В.Землянский направил горящую машину на скопление танков и бронемашин... Посмертно В.В.Землянскому Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 г. было присвоено звание Героя Советского Союза (6467).

7 августа 1942 погиб командир 622-го шап майор Землянский. Во время бомбоштурмового удара по немецкой бронетехнике на южном фасе внешнего оборонительного обвода Сталинграда Землянский, выводя летчиков полка в атаку, попал под сосредоточенный огонь батареи зенитных автоматов. В результате его Ил-2 загорелся. Передав управление группой своему заместителю, Землянский направил горящую машину на скопление танков и бронемашин... Посмертно В. В. Землянскому Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 г. было присвоено звание Героя Советского Союза.

Через три дня подвиг Землянского повторил молодой летчик 673-го шап ст. сержант Рогальский, который в своем первом боевом вылете был подбит зенитным огнем над целью в районе р. Малая-Тин гута. Штурмовик загорелся. В результате падения Ил-2 Рогальского на скопление автомашин с грузами наблюдались сильные взрывы... (12020).

August 7, 1942: Units of the 6.Armee (von Paulus) cross the Don river at Kalach in their advance toward Stalingrad (3819).

7 августа 1942 части 6А (фон Паулюс) форсировали Дон у Калача (3819).

7 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2156 [О пополнении Волховского фронта.] (7048, 163).

За рубежом:

7 августа 1942 у Каира немцами подбит самолет, на котором летел генерал Уильям Готт, за сутки до этого назначенный командующим 8-й английской армией в Северной Африке (4962).

7 августа в 1942 году у Каира немцы подбивают самолет, на котором летит генерал Уильям Готт, за сутки до этого назначенный командующим 8-й английской армией в Северной Африке (14976).

7 августа в 1942 году военный кабинет Великобритании утвердил изменения в структуре командования войсками на Среднем Востоке. ГлавнокомандующимназначенгенералГ.Александер (14976).

August 7 1942 British General Bernard Montgomery takes command of Eighth Army in North Africa (1050).

7 августа 1942 английский г Монтгомери принял командование 8 армией в Северной Африке (1050).

7 августа 1942 на Ближнем Востоке англичанами создан Палестинский полк с отдельными еврейскими и арабскими батальонами (4962).

7 августа 1942 началась битва американцев с японцами за Гвадалканал (Соломоновы острова) (4962).

August 7 1942 - February 1943 1942 Capture of Guadalcanal 1942 Air support for the U.S Marines' first amphibious landing of World War II was provided by three carriers of Air Support Force (Rear Admiral L. Noyes), and by Navy, Marine, and Army units of Aircraft, South Pacific (Rear Admiral J. S. McCain) operating from bases on New Caledonia and in the New Hebrides. Carrier forces withdrew from direct support (9 Aug) but remained in the area to give overall support to the campaign during which they participated in several of the naval engagements fought over the island. Saratoga sank the Japanese light carrier Ryujo in the Battle of the Eastern Solomons (23-25 Aug); Enterprise was hit by carrier-based bombers (24 Aug) and forced to retire; Saratoga was damaged by a submarine torpedo (31 Aug) and forced to retire; and Wasp was sunk by a submarine (15 Sep) while escorting a troop convoy to Guadalcanal. Hornet, in Task Group 17 (Rear Admiral G. D. Murray), hit targets in the Buin-Tonolei-Faisi area (5 Oct); attacked beached Japanese transports and supply dumps on Guadalcanal; destroyed a concentration of seaplanes at Rekata Bay (16 Oct); and, with the Enterprise, fought in the Battle of Santa Cruz (26-27 Oct) in which she was sunk by air attack. In final carrier actions of the campaign, the Enterprise took part in the last stages of the Naval Battle for Guadalcanal (12-15 Nov), assisting in sinking 89,000 tons of war and cargo ships, and in the Battle of Rennel Island (29-30 Jan) in which two escort carriers also participated. Ashore, air forces in great variety provided direct support. Navy patrol squadrons flew search, rescue, and offensive missions from sheltered coves and harbors. Marine Fighter Squadron 223 and Scout Bombing Squadron 232, delivered by the escort carrier Long Island, initiated operations from Henderson Field on Guadalcanal (20 Aug) and were joined within a week by AAF fighter elements and dive bombers from the Enterprise, and by other elements as the campaign progressed. Until the island was secure (9 Feb), these forces flew interceptor patrols, offensive missions against shipping, and close air support for the Marines and for Army troops relieving them (13 Oct). Marine air units carrying the major air support burden accounted for 427 enemy aircraft during the campaign (1090).

7 августа 1942 начинается операция «Сторожевая башня» - вторжение США на Гуадалканал, Тулаги, Гавуту и Танамбого. Авианосцы USS Enterprise (CV-6) и USS Saratoga (CV-3) прикрывают высадку авиаударами, а самолеты армии США Boeing B-17 Flying Fortress бомбят японские аэродромы в Рабауле. Базирующиеся в Рабауле японские самолеты атакуют американские транспорты и их эскорт у Гуадалканала, после чего происходят воздушные бои с самолетами из Энтерпрайза и Саратоги (20793).

7 августа 1942 американцы высадились на Гвадалканале (2245,7) и бои шли до 7 февраля 1943 (3907,236).

7 августа в 1942 году американские войска начали операцию "Watchtower"(сторожевая башня) - высадку на остров Гуадаканал. В этот день на остров высадились 11 000 человек из 1-й дивизии морской пехоты. Части американской армии захватывают аэродром на острове Гуадалканал (известный как аэродром Гендерсона) и удерживают его, отбив несколько японских контратак (бои будут продолжаться до 7 февраля 1943).

Утром 7 августа американские корабли, незаметно приблизившиеся к месту проведения операции под прикрытием палубной авиации, начали высадку на Гуадалканале и в Тулаги. На Гуадалканале части морской пехоты США, не встретив значительного сопротивления, уже 8 августа захватили аэродором со всеми постройками и значительным количеством припасов и амуниции. На северном участке операция протекала не столь успешно. Здесь союзникам пришлось столкнуться с ожесточенным сопротивлением японского гарнизона, умело использующего рельеф местности, однако к 9 августа база в Тулаги была также захвачена.

Японское командование отреагировало оперативно и уже начиная с 13:00 7 августа американские соединения подверглись первому авиационному налету. В ходе последующих атак 7 и 8 августа японским летчикам удалось уничтожить один транспорт и повредить торпедой эсминец «Джарвис», который на следующий день был потоплен при переходе на ремонт в Сидней. В то же время японское командование направило к Гуадалканалу отряд крейсеров под командованием адмирала Микавы. Вслед за ними была отправлена группа десантных судов, имевших задачу осуществить высадку на острове. Эта группа была атакована американской подводной лодкой, и потеряв один транспорт была вынуждена вернуться в Рабаул. Ночью, 8 августа Микаве буквально чудом удалось провести свои корабли незамеченными между эсминцами радиолокационного обнаружения и совершить неожиданную ночную атаку на корабли союзников, прикрывающие высадку. В результате происшедшего избиения союзники потеряли крейсера «Куинси», «Винсеннес», «Астория» и «Канберра». Несмотря на достигнутый успех Микава не выполнил своей задачи — уничтожения транспортных кораблей союзников. Потери японцев в этом бою были незначительными, но уходящие с места боя корабли подверглись атаке американской подводной лодки «S-44», в результате которой был потоплен крейсер «Како». 18 августа японцам удалось высадить немногочисленный десант на Гуадалканал, где они столкнулись с подавляющим превосходством противника и понесли большие потери. Японской ставкой было принято решение высадить на острове более крупные силы, для чего началось стягивание в район боевых действий значительных сил флота и десантных соединений. Подготовка противника к высадке на остров была замечена американским командованием. Для противодействия японским силам в район боевых действий были стянуты 4 авианосца, 2 линкора и большое количество меньших кораблей. Морские силы японцев были представлены двумя тяжелыми и легким авианосцем, двумя линкорами, множеством крейсеров, эсминцев и подводных лодок. 24 августа началось сражение у восточных Соломоновых островов. В ходе сражения ударами палубной и базовой авиации был потоплен легкий авианосец, а также эсминец и транспорт из отряда десантных сил. Ввиду таких потерь было принято решение отменить высадку. Ответными атаками японских самолетов был серьёзно поврежден авианосец «Энтерпрайз», понеся значительные потери.

Конец августа был отмечен борьбой за господство в воздухе, где японцы несли гораздо большие потери, в том числе в палубной авиации. В автобиографии Сабуро Сакаи (Сакаи Сабуро Самурай Легендарный летчик Императорского военно-морского флота Японии 1938-1945 Москва "Центрполиграф" 2005г.) - одного из самых известных, а главное, выживших японских асов говориться что потери самолетов японскими войсками сильно преувеличены американскими историками. Находясь в части дислоцированной в Лаэ он ежедневно встречался в воздухе на своем устаревшем "Зеро" с американскими летчиками, наращивавшими свой потенциал. Он писал о том как тяжело(практически невозможно) было сбивать "летающие крепости" «В-17», как сравнительно легко было воевать против «Р-39» и «Р-40» и каким крахом для японской авиации оказался выпуск более совершенных американских истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Но это было позже. Кстати, он приводит интересные данные о том что в сражении у Гуадалканала погибла вся флотилия летающих японских лодок. Битва за Гуадалканал часто называется переломным событием в боевых действиях на Тихом океане, поскольку она ознаменовала окончательную утрату Японией стратегической инициативы и переход союзников от обороны к наступлению (14976).

Авиапромышленность:

8 августа 1942 г. командующий ВВС КА генерал-лейтенант Новиков и член Военного Совета ВВС дивизионный комиссар Руденко обратились к наркому авиапромышленности Шахуринус просьбой «дать указание Главному Конструктору тов. Ильюшину срочно разработать и изготовить опытные образцы двухместного самолета Ил-2 в вариантах штурмовика, разведчика и корректировщика артогня».

Отмечалось, что: «Опыт боевой работы штурмовой авиации доказывает необходимость защиты задней полусферы самолета Ил-2 размещением стрелка и установки пулемета Березина во 2-й кабине. Фронт требует также разведывательных самолетов и самолетов корректировщиков артогня. Оборудованный для этих целей двухместный самолет Ил-2 удовлетворит и это требование фронта».

Письмо Новикова с резолюцией Шахурина было переправлено Ильюшину, который сообщил, что если создание двухместного штурмового варианта Ил-2 АМ-38 вполне реально, то вариант разведчика и корректировщика артиллерийского огня можно реализовать лишь на базе двухместного Ил-2 М-82. Приспособить для целей разведки и корректировки двухместный самолет Ил-2 АМ-38, по его мнению, возможным не представлялось. Дело в том, что согласно ТТТ к «следопыту» кабина штурмана-наблюдателя должна быть полностью бронированной, оснащаться подвижной установкой под пулемет УБТ, мощной радиостанцией, средствами навигации и самолетовождения, а также универсальной установкой под аэрофотоаппараты различного типа. Все это утяжеляло самолет. Но главное, центровка самолета смещалась назад настолько, что полеты становились опасными. В этой связи Ильюшин предлагал запустить в серийное производство прошедший государственные испытания двухместный Ил-2 М-82 в вариантах штурмовика и «следопыта».

Однако Сталин потребовал от наркома Шахурина и Ильюшина разработать такое решение, которое обеспечит переход в массовом производстве к двухместному варианту без сокращения ежемесячного выпуска самолетов Ил-2. При этом первоочередной задачей считался штурмовой вариант с воздушным стрелком. А уже потом на его основе предполагалось отработать разведчик- корректировщик.

Как следует из документов, Ильюшин и директор завода № 30 Шапиро получили задание к концу сентября 1942 г. построить 20 двухместных самолетов Ил-2 в штурмовом варианте с оборонительным пулеметом УБТ. По расчетам полетный вес двухместного варианта Ил-2 «будет на 200-225 кгр.тяжелее серийного». При этом центровка самолета смещалась назад примерно на 3% САХ (до 31% САХ), что вполне обеспечивало безопасность полетов. Первый экземпляр такого самолета планировалось поднять в воздух не позже 19 сентября.

Одновременно по инициативе Ильюшина завод начал строить два самолета Ил-2 с оборонительным пулеметом ШКАС. Летные данные и пилотажные качества штурмовиков ожидались выше, чем у двухместного Ил-2 с УБТ. Лучше должны были быть углы обстрела и маневренность установки.

Один Ил-2 с пулеметом ШКАС рассматривался как эталон для возможной серии и строился в счет заказанных 20 машин, а второй - как «фронтовой вариант» (или «ремонтный вариант») для оборудования серийных одноместных Ил-2 кабиной воздушного стрелка непосредственно на фронте силами технического состава строевых частей и ПАРМ.

Серьезным недостатком этих машин являлась откровенно слабая бронезащита воздушного стрелка, которая заключалась лишь в бронещитке толщиной 6 мм, прикрывавшим его от огня лишь со стороны хвоста. С боков и снизу стрелок был «голым». Но усилить защиту стрелка возможности не представлялось,так как центровка самолета «уходила» назад. К тому же военные настаивали на организации войсковой серии самолета Су-6 М-71 с лучшими летными данными и возможностями для развития. С учетом этого Шахурин и Ильюшин сочли нелишним подстраховаться (19111).

8 августа 1942 г. командующий ВВС КА генерал-лейтенант Новиков и член Военного совета ВВС дивизионный комиссар Руденко обратились к наркому авиапромышленности Шахурину с просьбой «дать указание Главному Конструктору тов. Ильюшину срочно разработать и изготовить опытные образцы двухместного самолета Ил-2 в вариантах штурмовика, разведчика и корректировщика артогня». Отмечалось, что «опыт боевой работы штурмовой авиации доказывает необходимость защиты задней полусферы самолета Ил-2 размещением стрелка и установки пулемета Березина во 2-й кабине».

Данное письмо с резолюцией Шахурина переправили С.В. Ильюшину, который сообщил, что если создание двухместного штурмового варианта Ил-2 АМ-38 вполне реально, то вариант разведчика и корректировщика артиллерийского огня можно реализовать лишь на базе двухместного Ил-2 с мотором М-82. По его мнению, приспособить для целей разведки и корректировки двухместный Ил-2 АМ-38 не представлялось возможным. Согласно ТТТ к «следопыту», кабина штурмана-наблюдателя должна была быть полностью бронированной, оснащаться подвижной установкой под пулемет УБТ, мощной радиостанцией, средствами навигации и самолетовождения, а также универсальной установкой под аэрофотоаппараты различного типа. Все это утяжеляло самолет. Но главное, его центровка смещалась назад настолько, что полеты становились просто опасными. Требовалось перекомпоновать Ил-2 и разработать новое крыло. В этой связи Ильюшин предлагал запустить в серийное производство прошедший государственные испытания двухместный Ил-2 с М-82 в вариантах штурмовика и разведчика.

Однако И.В. Сталин потребовал от Шахурина и Ильюшина подготовить такое решение, которое обеспечит переход в массовом производстве к двухместному варианту без сокращения ежемесячного выпуска Ил-2. При этом первоочередной задачей считался выпуск штурмового варианта с воздушным стрелком. Затем на его основе предполагалось отработать разведчик-корректировщик.

Ильюшин и директор завода №30 Н.А. Шапиро получили задание к концу сентября 1942 г. построить 20 двухместных Ил-2 в штурмовом варианте с оборонительным пулеметом УБТ калибра 12,7 мм на подвижной установке. По расчетам, полетный вес такого Ил-2 «будет на 200-225 кгр. тяжелее серийного». При этом его центровка смещалась назад примерно на 3% САХ (до 31% САХ), что вполне гарантировало безопасность полетов. Первый экземпляр самолета планировалось сдать на летно-испытательную станцию завода не позже 19 сентября.

Одновременно по инициативе Ильюшина завод начал строить два самолета с пулеметом ШКАС на подвижной оборонительной установке. Летные данные и пилотажные качества штурмовиков ожидались выше, чем у двухместного Ил-2 с УБТ. Лучше должны были стать углы обстрела и маневренность установки.

Один Ил-2 с пулеметом ШКАС рассматривался как эталон для возможной серии и строился в счет заказанных 20 машин, а второй - как «фронтовой вариант» (или «ремонтный вариант») для оборудования серийных одноместных Ил-2 кабиной воздушного стрелка непосредственно на фронте силами технического состава строевых частей и ПАРМ.

Серьезным недостатком этих машин являлась откровенно слабая защита стрелка, которая состояла лишь из бронещитка толщиной 6 мм, прикрывавшего от огня почти строго со стороны хвоста, т.е. с боков и снизу он оказывался «голым». Но усилить защиту возможности не представлялось, так как центровка самолета «уходила» назад. К тому же военные настаивали на организации войсковой серии самолета Су-6 М-71 с лучшими летными данными и с перспективой его развития. С учетом этого Шахурин и Ильюшин сочли нелишним подстраховаться.

3 сентября 1942 вышел приказ НКАП №674с, обязывающий Ильюшина «произвести работы по бронированию мотора на двухместном штурмовике Ил-2 с мотором М-82 и выпустить его в полет 10.10.42 г.» К этому же сроку требовалось разработать чертежи «для спуска в серийное производство». В то же время каких-либо документов, подтверждающих установку бронированного капота на Ил-2 зав. №1864714 с мотором М-82, пока найти не удалось.

Самолеты Ил-2 АМ-38 с кабиной воздушного стрелка планировалось после сокращенных заводских испытаний сразу поставить на поток и направить в строевые части для проведения войсковых испытаний. И только по инициативе помощника начальника 1-го отдела Управления опытного строительства ГУ ИАС ВВС инженер-капитана Бобровского 18 сентября последовал доклад начальника управления бригинженера Лешукова по этому вопросу на имя главного инженера ВВС КА генерал-лейтенанта Репина. Спустя сутки в адрес начальника НИИ ВВС генерал-майора Лосюкова ушло распоряжение Репина «принять на испытания с завода №30 самолеты Ил-2 с АМ-38 в двухместном варианте и провести их в кратчайший срок с целью внесения возможных изменений в изготовлявшуюся войсковую серию этих самолетов» (19877).

4 и 8 августа 1942 заводом 22 совместно с ЛИИ НКАП, были сняты скорости по высотам с 2-х серийных самолетов, взятых прямо из производства. Самолеты были оборудованы тяжелой стрелковой установкой. Оба самолета с нефорсированными моторами дали максимум 517 км/час. Считая по данным ЛИИ НКАП, что стрелковая установка снимает 6-8 км/час скорости и недобор высотности моторов, что установлено и признано заводом 16, получили макс. скорость 527 км/час... (1685,58).

8 августа 1942 Нач. 3 отделения Опытного отдела НИП АВ ВВС Галкин писал Нач. ГУЗ и ТС письмо:

"Предъявленный на испытание самолет Ил-2 N 30000 с модернизированным бомбардировочно-химическим вооружением показал возможность использования бомбоотсеков для загрузки и сбрасывания мелких бомб и ампул без применения КМБ-Ил-2.

Замена наружных бомбодержателей замками ДЗ-40 значительно улучшает эксплуатацию наружной подвески бомб и химприборов, значительно упрощает производство бомбардировочно-химического вооружения за счет изъятия кассет КМБ-Ил-2, поясной наружной подвески и спецбалок." (1632,10).

8 августа 1942 вышел приказ НКАП N 605сс "О средствах обеспечения самолетовождения" в исполнение постановления ГКО N 2144сс от 6 августа 1942:

"Нач. ПГУ Шиц, 10 ГУ Тарасевич, директорам заводов 1 Третьякову, 18 Белянскому, 21 Гостинцеву, 22 Окулову, 31 Агаджанову, 30 Шапиро, 39 Иосиловичу, 84 Ярунину, 82 Бугрову, 153 Романову, 292 Левину, 126 Тимофееву и 381 Журавлеву обеспечить выпуск серийных самолетов со следующими изменениями в дополнительном оборудовании средствами самолетовождения:

а) по самолету Як-1

1. С 20 августа 1942 на все устанавливать радиоприемники РСИ-4

2. С 20 августа на каждый 5-й, а с 1 октября на каждый 3-й - приемопередающую станцию РСИ-4, а остальные оборудовать для возможной установки этих станций

3. С 1 октября на каждый 3 ставить РПК-10

б) по самолету Як-7

1. С 15 сентября 1942 на каждый 3-1 устанавливать приемо-передающую станцию РСИ-4

2. С 15 августа на каждый 5-й, а с 15 сентября на каждый 3-й - ставить РПК-10

в) по самолету ЛаГГ-3

1. С 10 августа 1942 на все устанавливать радиоприемники РСИ-4

2. С 1 октября на каждый 3-й - приемопередающую станцию РСИ-4

3. С 20 августа на заводе 21 и с 20 сентября 1942 на 31 на каждый 5 ставить РПК-10 и оснащать остальные под возможность установки

4. с 1 октября на 21 и 31 - все с РПК-10

г) по самолету ЛаГГ-5

1. С 10 августа 1942 на все устанавливать радиоприемники РСИ-4

2. С 10 августа на каждый 3-й - приемопередающую станцию РСИ-4

3. С 10 августа каждый 3 ставить РПК-10 и оснащать остальные под возможность установки

д) по самолету Ил-2

1. С 1 октября на каждый 3-й - приемопередающую станцию РСИ-4

2. С 15 августа каждый 5-й, а с 1 октября на каждый 3-й ставить РПК-10 и оснащать остальные под возможность установки

е) по самолету Ил-4

1. 60 самолетов выпуска 1942 оборудовать автопилотами 3-х стабилизаций

2. На 100 самолетах выпуска 1942 установить аппаратуру слепой посадки Ночь-1

3. С 15 августа в кабине радиста устанавливать авиачасы АЧО

4. К 1 сентября 1942 изготовить эталон самолета с термическим антиобледенителем для плоскостей и хвостового оперения и после испытаний внедрить их в 4 кв. 1942 в серийное производство

ж) по самолету Пе-2

1. С 15 августа на каждый 2-й ставить РПК-10, а с 1 октября - на все

2. С 20 августа на все самолеты в разведывательном варианте ставить автомат курса АК-1

3. С 15 августа в кабине радиста ставить АЧО

з) по самолету Пе-3

1. С 1 сентября на все ставить радиостанцию бомбардировочного тиап РСБ-3бис вместо РСИ-4

2. С 15 августа в кабине радиста ставить АЧО

3. С 1 сентября 1942 на все разведчики ставить АК-1

4. С 15 августа 1942 антиобледенители кроме винтов ставить на смотровые стекла кабин (1580,55).

и) по самолету ПС-84

1. С 1 декабря перейти на приемопередатчик РСР-1

2. С 15 августа на каждом 2-м ставить автопилот 3-х стабилизаций, а с 1 октября - на все

3. На 100 выпуска 1942 установить оборудование слепой посадки Ночь-1

4. К 1 сентября изготовить эталон самолета с термическими антиобледенителями для плоскостей и хвостового оперения, внедрив после испытаний в 4 кв.. в серию

к) по самолету ТБ-7

1. К 1 сентября изготовить эталон самолета с термическими антиобледенителями для плоскостей и хвостового оперения, внедрив после испытаний в 4 кв.. в серию

2. К 15 ноября 1942 выпустить 5 автоштурманов АШ-1 и установить на ТБ-7 в частях ВВС (1580,55).

8 августа 1942 вышел приказ НКАП N 602сс:

"Постановлением ГКО N 2145сс от 6 августа 1942 принят на вооружение ВВС прошедший гос. испытания самолет Як-7 с М-105ПФ. Самолету Як-7 увеличенной дальности присвоить наименование Як-9. В исполнение постановления:

1. Директору завода 153 Романову поставить производство самолетов Як-9 по образцу, прошедшему гос. испытания в НИИ ВВС с тем, чтобы в августе таких самолетов выпустить 3 шт., в сентябре 20, в октябре - 60 (1580,10).

8 августа 1942 л завода 301 Н.А.Балашев совершил аварию при испытаниях ЛаГГ-3, т.к. при посадке выскочил с полосы и налетел на Як-7 (2108).

8 августа 1942 приказом НКАП летчиком-испытателем ЛаГГ-3 с М-107П назначили Г.А. Мищенко. До конца года успели определить летные характеристики до высоты 4500 м. С оснащением ЛаГГ-3 мотором М-107 явно поторопились, поскольку двигатель работал в очень напряженном тепловом режиме, а для его охлаждения не хватало площади ни водяных, ни масляных радиаторов. Более того, обнаружился задир поршней и ряд других дефектов самого мотора. К лету 1942 г. стало ясно, что двигатель еще нужно доводить, и все работы по установке М-107 на самолеты отложили до лучших времен (11983).

8 августа 1942 г. Отчет по испытаниям с-та Ту-2 № 100308.

| Винт АВ-5-167. Производство завода № 35. Конструктор Жданов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип винта | гидравлическ. автомат | Предназначен для установки на самолетах | Ту-2 с 2М-82 |
| Схема действия | прямая |  |  |
| Число лопастей | 3 |  |  |
| Материал лопастей | дюраль |  |  |
| Диаметр винта (м) | 3,8 |  |  |
| Максимальная ширина лопасти (мм) | 289 |  |  |
| Относительная толщина лопасти на 0,9 r (%) | 6,9 |  |  |
| Профиль сечения лопасти | Clark-Y |  |  |
| Диапазон поворота лопастей (град.) | 30 |  |  |
| Минимальный установочный угол лопастей (град.) | 23 |  |  |
| Вес лопасти (кг) | 34 |  |  |
| Вес винта (кг) | 182 |  |  |
| Номинальное число оборотов мотора (об/мин) | 2400 |  |  |
| Редукция мотора | 0,687 |  |  |
| Направление вращения винта | правое | Состояние винта | Винт испытания прошел удовлетворительно в 1942 году совместо с самолетом Ту-2 с 2М-82. Находится в эксплоатации и в серийном производстве. |
| Тип регулятора оборотов | Р-7 |  |  |
| Носок вала редуктора мотора | № 7 |  |  |
|  |  | Источник сведений: Отчет по испытаниям с-та Ту-2 № 100308 от 8.12.42 г. |  |

(12227).

8 августа 1942 приказом по НКАП № 605с уже с 10 августа на каждый Ла-5 требовалось установить радиоприемник РСИ-4, а на каждый третий — и передатчик, а также радиополукомпас РПК-10. Хотя в установленные сроки (за 2 дня!) уложиться не удалось, все же дело сдвинулось, и советские истребители стали получать средства радионавигации и связи (11123).

8 августа 1942 г. заместитель начальника 7-го Главного Управления НКАП Алексеев направил в секретариат наркома записку следующего содержания:

"Группа тов. Люлька в составе 15 человек с 1 июля 1942 г. переведена на постоянную работу в конструкторское бюро тов. Болховитинова, где используется по специальности". Заметим, что Люлька представлял список на 23 человека (9016).

8 августа 1942 г., заместитель начальника 7-го Главного Управления НКАП Алексеев направил в секретариат наркома записку следующего содержания:

«Группа тов.Люльки в составе 15 человек с 1 июля 1942 г. переведена на постоянную работу в конструкторское бюро тов.Болховитинова, где используется по специальности».

Заметим, что Люлька представлял список на 23 человека.

Болховитинов был талантливым конструктором и очень доброжелательным человеком, но производственная база его ОКБ, ориентированная на создание опытных самолетов, не могла обеспечить изготовление ряда агрегатов и узлов столь необычного для того времени «изделия», каким являлся ТРД. Лопатки для компрессоров и турбин, основные детали газогенератора двигателя требовали применения специального технологического оборудования. Нужно было не просто собрать конструкторов под одной крышей, но в первую очередь создать для группы Люльки хотя бы элементарную, но специализированную производственную базу. Однако в этом направлении со стороны наркомата авиапромышленности практически ничего не делалось (11158).

8 августа 1942г. по приказу НКАП № 608сс на базе института (НИИ-12 НКОП, НКАП, Научно-технический институт, Научный институт автоматики и гидравлики (НИАГ) НКТП, Институт авиационного приборостроения, НИИ самолетного оборудования (НИСО, НИИСО) НКАП, МАП /г. Москва Б. Кисельный пер., 4 (1940 г.); г. Ульяновск; г. Москва/), передаваемого из 5ГУ в 7ГУ, началось формирование специализированного НИИ по разработке и изготовлению опытных образцов и малых серий оборудования для самолетов с реактивными двигателями. Директором нового НИИ назначен Н.И. Петров. Однако, вскоре приказом № 888с от 15.12.1942г. предыдущий приказ был отменен и была предусмотрена организация нового НИИ самолетного оборудования (НИСО) широкого профиля, директором которого остался Н.И. Петров.

По приказу № 91с от 12.02.1943г. в НИСО была передана со всем личным составом и оборудованием лаборатория № 5 ЛИИ по испытательному оборудованию, возглавляемая С.И. Поповым.

Приказом № 277с от 7.05.1943г. для размещения НИСО были выделены помещения филиала завода № 482 НКАП, а старые помещения отданы в жилфонд НКАП.

Приказом № 377с от 25.06.1943г. в НИСО в полном составе влито ОКБ завода № 456 НКАП гл. конструктора М.Ф. Поликарпова по антиобледенителям и аппаратуре обогрева и жизнеобеспечения кабин.

По приказу № 579с от 1.10.1943г. при институте образована летная лаборатория с базированием на аэродроме завода № 482 НКАП на Ходынке. Далее в распоряжение НИСО была передана часть помещений завода № 81

НКАП (два ангара на Ходынке), куда была переведена ЛИС НИСО (приказ № 494с от 21.12.1945г.). В 08.1946г. один ангар передан обратно вновь образованному заводу № 81 МАП.

К 1944г. создан универсальный регулятор температуры авиамоторов УРТ-НИСО.

Приказом № 179сс от 28.02.1946г. на НИСО возложены работы по широкому кругу оборудования: авиационным радио- и PJI-приборам, телемеханике, высотному оборудованию, автоматике управления самолетом и оружием. Проводились работы по оборудованию Як-9 системой телеуправления (1948-49г.), испытания Ту-2 с аппаратурой наведения. Заключения по радиотехническим объектам и антеннам.

В 1952г. в составе института действовала лаборатория навигационных приборов. Велась разработка автоматического секстанта («астроориентатора») для дальней авиации.

В 1955г. НИСО передан из 7ГУ в 11ГУ МАП.

Воссоздан в 1982г. как НИИАО (авиационного оборудования) из филиала ЛИИ.

Работы по электрооборудованию для РКТ.

Директор (1930-е)- Л.Ф. Иванов, (-23.01.1937г.)- Н.Г. Кильянов, (23.01-28.06.1937г.)- Г.В. Коренев, (7.07.1937г.)- Измаилов, (8.07.1937-2.02.1938г.)- И.А. Ткачев, (2.02-10.1938г.-)- Г.С. Игошин, М.О. Березин, (1941)- Фрадкин, (1942г.-)- г Н.И. Петров. Начальник (1943; -1945-46г.-)- Н.И. Петров, А.Ф. Фаломеев, (до 1944г.)- Г.А. Левин. И.О. начальника (07.1944г.)- Н.Д. Рязанцев.

Зам. начальника (1955г.)- Н.Д. Рязанцев.

Гл. инженер (1930-е)- Г.А. Левин, (1947г.-)- Н.Д. Рязанцев.

Руководитель ОКБ - А.С. Абрамов.

Начальник сектора (-1937г.)- Л.М. Кофман (11982).

8 августа 1942 г. по приказу № 606с планировалось передать завод № 296 (ГС Завод № 296 им. Дзержинского НКАП, Бердский радиозавод (брз) мрп, А-1764, ПО «Вега», ООО «Бердский радиозавод» /г. Харьков, 54;  г. Бердск-2 Новосибирской обл. а/я 1 «Магнит»/ /633011  г. Бердск Новосибирской обл. ул. Линейная (Ленина), 5/7/) в систему НКВ. Однако, в соответствии с пост. ГКО № 2445сс от 23.10.1942 г. и приказом № 806/546с от 28.10.1942 г. в НКВ передано лишь выделенное из состава завода № 296 оптико-механическое производство.

С 11.1942 г. в Бердске началась организация производства агрегатов НВ.

В 1942 г. часть завода № 296 НКАП (оборудование, кадры) по электродрелям переведена на завод № 500 в Тушино.

Для оказания помощи моторным заводам приказом № 491с от 17.08.1943 г. образован заводской Базовый эксплуатационный ремонтный отдел на территории завода № 315 НКАП. Начальник отдела- А.Я. Асеев, кадры сформированы переводом специалистов с заводов № 315, № 132, № 33 и ОКБ-132.

По приказу № 673с от 10.11.1943 г. заводу переданы все сооружения расформированного завода № 9 ОАП НКАП.

По приказу № 679с от 15.11.1943 г. на площадке эвакуированного завода в Харькове организованы мастерские по ремонту моторных агрегатов.

По приказу № 612с от 9.09.1946 г. завод реэвакуирован на старую площадку в Харьков (где, вероятно, образован новый завод № 897 МАП). Часть специалистов завода остались в Бердске и составили основу коллектива нового завода. На базе оставшегося в Бердске завода решением правительства от 10.10.1946 г. организован Бердский радиозавод. Официальной датой рождения завода считается 14.10.1946 г. В 09.1947 г. выпущена первая партия радиоприемников.108

в 1960-е  г. - в ведении Управления радиотехнической и электронной промышленности Западно-Сибирского совнархоза.80 В 1973 г. - в ведении 5ГУ МРП. Далее - ПО «Вега».

Завод имел (1973 г.) 3 промплощадки: № 1 - новую, № 2 - старую, № 3 - цеха № 7. В составе завода цехи: окончательной сборки, сборки «Веги», пластмассовый, штамповочный, автоматно-механический, сборки футляров, гальванический, сборки трансформаторов, сборки динамиков, литейный; СКБ.

Количество оборудования (1973 г.)- 1935 ед. (в т.ч. металлорежущего- 622 ед.).

Площадь территории: общая (1973 г.)- 56,68 га; площадки № 1 (1973 г.)- 10,5га; № 2 (1973 г.)- 14,2 га; № 3 (1973 г.)- 5,2 га; застройки (1973 г.)- 260700 м2.

Численность персонала (1972 г.)- 7806 чел., (1973 г.)- 8208 чел.

Директор (-01.1941-50 г.)- B.C. Берман, (1973 г.)- А. Сарычев.

Гл. экономист (1973 г.)- Высоцкий.

Начальники отделов: ОКС (1973 г.)- А. Валяев.

Производство: (ВОВ) агрегаты НВ: НБ-ЗУ для JIa-5, Jla-7; артпанорамы «ПГ», перископ «ТР», винтовочные оптические прицелы «ПУ» (1941-42)- 22.786;4 селектор гармоник возбудителя «Бот»; радиоприемники: «Рекорд- 46 (1947-), -47, -52, -53», «Донец» (1954-), «Байкал» (1956-), «Вега» (1968-), «Вега-402 (1972-73-), -404 (1978-), - 407, -340, РП-341, -342, РП-240, РП-241 (1990-), РП-242, РП-243, РП-245 (1993-), РП-246, РП-247», «Радиоколокол» (1979-); радиолы: «Рекорд-50 (1950-), -51, -53, -60, -61, -65, -66, -68, -69, -310, -311 (1973), -314», «Байкал» (1957-), «Сибирь», «Фиалка», «Фиалка-2», «Вега-001, -002, -003, -300, -ЗОЮ, -312С (1974-), -313, -315, - 319С (1974-), -321С, -323С (1979-)»; магнитолы: «Фиалка» (1968-), «Фиалка-2» (1969-), «Рекорд-64 (1965-), -301 (1973)», «Вега-114С, -115С (1978-), -117С (1979-), -118С, -119С. -125С, -320, -324, -325С, -326 (1977-), -328С, -331, -332С, -335С, РМ-338С, РМ-235С, РМ-238, РМ-250С, РМ-251С, РМ-252С (1993-), РМ-255С»; магнитоэлектрофон «Вега-121С»; электрофоны: «Арктур-ООЗС, -004С», «Вега-101С (1972-73-), -103С, -104С, -109С»; проигрыватели: «Вега-106С (1976-), -108С, -110С, ЭП-110С, ЭП-120С, ЭП-122С, -206С», «Арктур-ООбС (1983-)»; тюнеры: «Вега Т-124С, -004С»; усилители: «Вега» 10У-120С, 25УС-122, 50У-122С, 50У-124С, «Арктур-OOlC, -- 002С, -101С»; магнитофон «Вега» М-420 (1992-); музыкальный центр «Арктур-005С»; проигрыватели компакт- дисков: «Вега» ПКД-122С, ПКД-124С, ЛП-007; акустические системы 15КЗ-1 (1973), 10МАС-10 (1973), 10МАС- 1М (1974-); динамические головки: 1ГД-40, ЗГД-31, 4ГД-53А, 4ГДШ-3, 5ГДШ-2, 6ГД-6, 10ГД-30;-108 возбудитель БОТ (1973).135

ОКО, ОКБ завода № 296 НКАП, ОКБ-296 НКАП /г. Харьков;  г. Бердск Новосибирской обл./

Разработка насосов «НВ» для авиамоторов.

В 1941 г. ОКБ эвакуировано на самостоятельную площадку в  г. Бердск. По приказу № 1066с от 13.10.1941 г. для организации опытной базы по агрегатам непосредственного впрыска авиамоторов вновь сформирован ОКО (далее- ОКБ) на базе эвакуированного завода № 296 НКАП и КБ-2 ОКО завода № 33 (Д.Н. Рудин, Ф.П. Пашков, Н.П. Голин и др.) под руководством С.А. Косберга. Переведены также работники ЦИАМ (В.А. Бородин и др.).

Работы по агрегатам топливопитания и регулирования авиационных поршневых моторов (НБ-ЗУ для АШ- 82ФН).

В начале 1946 г. ОКБ-296 ( г. Бердск) объединено с заводом № 296. Далее, в 04.1946 г. ОКБ-296 переведено в Воронеж и получило название ОКБ-154 МАП. В 1947 г. при заводе № 154 действовало единое ОКБ-154-296.

Гл. конструктор (10.1941 -04.1946 г.)- С.А. Косбер г.

Зам. гл. конструктора (1941 г.-)- Д.Н. Рудин.

СКБ Бердского радиозавода, В-2197 / г. Бердск-2 Новосибирской обл./

СКБ - в ведении 5ГУ МРП, имело наименование «п/я В-2197» (1973 г.).

Численность персонала (1973 г.)- 264 чел.

Начальник (1973 г.)- В. Цариков.

Начальник экспериментального цеха (1973 г.)- А.А. Друйкин.

Начальник бюро МТС (1973 г.)- В.В. Торопчин (11982).

Другие оборонные отрасли:

8 августа 1942 г. пущен в эксплуатацию третий корпус завода (Завод № 313 НКВ, Завод «Амурлитмаш» Минстанкопрома, ОАО «Амурлитмаш» /681008  г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского кр. ул. Культурная, 1/) с механосборочным производством и кузницей, этот день стал днем рождения ремонтно-механического завода № 313 НКВ. Завод начал строиться военными строителями в 1940 г. 25.07.1942 г. вышло постановление ГКО № 2094 об окончании строительства завода и организации производства 82-мм минометов. Первой продукцией завода были минометы, мины, винтовки, ракетницы. Завод обслуживал строительство железной дороги Совгавань - Комсомольск-на-Амуре: ремонтировал станки и строительные механизмы, производил запчасти и инструменты. Основу коллектива завода до 1955 г. составляли заключенные, кроме того, работали демобилизованные красноармейцы и молодежь из школ ФЗО.

В 1955 г. завод передан в ведение Минстанкопрома, получил наименование завод «Амурлитмаш» и перешел на производство формовочного, смесеприготовительного и очистного литейного оборудования. В 1976 г. завод стал специализированным предприятием (единственным в стране) по разработке и производству очистного и выбивного оборудования (для выбивки и очистки штамповок, поковок, металлоконструкций, наружной поверхности труб).

В 1993 г. завод «Амурлитмаш» преобразован в АООТ, затем- ОАО «Амурлитмаш». 14.12.2005 г. предприятие признано банкротом, в 2009 г. являлось банкротом.

В составе предприятия (2009 г.): кузнечный цех.

Численность персонала - 800 чел.

Гендиректор (1993-2002 г.)- В.Н. Жук, (2007 г.)- В. Г. Матюшенко.

Зам. гендиректора (2002 г.)- В. Г. Матюшенко.

Зам. начальника цеха: (-1965 г.)- А.И. Сухой (11982).

8 августа 1942 г. завод (Завод № 577 НКБ, п/я 5, ФГУП «Соликамский завод «Урал» Росбоеприпаса /г. Соликамск п/я 5 «Искра» (1943 г.)/ /618554  г. Соликамск-14 Пермской обл. тел. 30-007/) пущен в эксплуатацию, этот день стал днем рождения. К этому времени были построены здания нитрации, стабилизации, хранилище кислот, нитроузел, производства пороховой массы и трубчатых порохов. 6.12.1942 г. вышло постановление ГКО № 2583 об увеличении мощности завода по производству нитроглицериновых порохов. В начале 1943 г. сдан комплекс мастерских по производству коллоксилина. Проектная мощность на 1.01.1943 г.- 650 т пороха в месяц. 21.04.1943 г. вышло постановление ГКО № 3216 о мероприятиях по обеспечению строительства 2-й очереди завода. Приказом НКБ № 1054с от 15.11.1943 г. заводу предписано ввести в строй коллоксилиновое производство с выпуском в 11.1943 г. 200 т коллоксилина, для этого с других заводов НКБ на завод переведено 4 специалиста. К началу 1944 г. завод вышел на проектную мощность в 1100 т в месяц. За годы войны выпущено зарядов: 2655, 6 тыс. для М-13 «Катюша», 192,6 тыс. к 100-мм пушке, 11.871,5 тыс. к 82-мм миномету, 1592,4 тыс. для 120-мм миномета.

В 12.1942-11.1943 г. -в ведении ЗГУ НКБ. Имел обозначение «п/я 5» (1943 г.).

В составе завода цехи (1943 г.): основные: № 1 кислотный, № 2 минометных порохов, № 3 коллоксилиновый, № 4 пороховой, № 5 зарядный; вспомогательные: полигон, ЦЗЛ, ремонтно-механический № 7, электроцех, паросиловой, тарная мастерская.

После войны завод наращивал производственные мощности, освоено производство новых видов порохов и зарядов- к пушке 2А28, минометам 82БМ, 120ПМ, 160-мм и 240-мм минометам. В 1960-е-70-е  г. значительно увеличена номенклатура выпускаемых изделий, освоена более безопасная технология производства порохов; построены новые производства: зарядов для РСЗО «Град», крупнейшее в стране производство сферических порохов для стрелкового оружия; зарядов для катапультных кресел. В конце 1980-х  г. освоен выпуск зарядов для САУ «Мета». К 1992 г. завод стал одним из крупнейших в СССР: выпускал около 40% порохов и зарядов. В 1990- е  г. получило развитие производство гражданской продукции - резинотехнических изделий и лакокрасочной продукции.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

Площадь (1943 г.): производственная- 35645 м2; вспомогательная- 11058 м2.

Численность персонала (1.01.1945 г.)- 2978 чел.

Директор (09.1941-42 г.)- В.В. Мейпариани, (11.1942-04.1943 г.-)- С.С. Качалов. Начальник (-10.1943-44 г.-> С.С. Качалов. Директор (1946-48 г.)- В.Я. Кайда, (1948-59 г.)- Н.Н. Григорьев, (1959-60 г.)- А.Н. Соколов, (1960- 63 г.)- С.И. Гришин, (1963-68 Г.)- Л.Л. Гиндин, (1968-88 г.)-  Г.М. Даниличев, (1988-2005 г.-> А.И. Пашков.101

Гл. инженер (09.1941 г.-)- Н.П. Потапов, (04.1943 г.)- И.Д. Козловский, (10.1943 г.)- Артюшенко.

Гл. технологи: (1941 г.-)- И.А. Батайский, (1941 г.-)- Н.И. Икоников.

Начальники производства: № 3 (ВОВ)- Н.В. Россомагин; № 4 (ВОВ)- И.И. Шатохин, (ВОВ)- Ф.Я. Грищенко; № 5 (ВОВ)- О.П. Алещенко; нитроузла (ВОВ)- Н.А. Кравченко.

Начальники лабораторий: ЦЗЛ (ВОВ)- М. Г. Шарабрина.55'56

Производство: заряды для М-13, минометов 82-мм, 120-мм; порох ленточка, коллксилин (1943) (11982).

8 августа 1942 г. было подготовлено ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОТЧЕТУ НИ ПОЛИГОНА ГАБТУ КА ОБ ИСПЫТАНИИ ИМПОРТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: «ФОРД: WOT8», «ДОДЖ» И «ШЕВРОЛЕ» БУКСИРОВКОЙ АРТСИСТЕМ

В утвержденной программе для данных испытаний в § 1 «Цель испытаний» указано, что в результате испытаний должна быть составлена подробная техническая характеристика автомобилей и должна быть определена надежность работы агрегатов, механизмов и прицепных устройств.

Первая из поставленных задач не выполнена, так как приведенная в отчете характеристика далеко не полна и, кроме того, имеет ряд неточностей.

Например, вместо обозначения модели автомобиля проставлена марка, обозначения 2x2 даны неправильно — следует обозначать 4x4, модель армейского грузовика «Шевроле: С-7107», а не ТМ-10-1127 как указано в характеристике (это обозначение каталога запчастей и инструкции). Мощность двигателя Форд-8 не 90 л.с., а95л.с. Мощность двигателя Додж Т-203-В не 100 л.с., а 85 л.с. Ряд данных, приведенных в характеристике, не совпадает с таковыми, помещенными в памятках по этим машинам, разработанным НИ полигоном.

Вторая задача, то есть определение надежности агрегатов и механизмов, можно считать, также не решена, ибо вместо намеченного километража пробеговых испытаний в 1500 км в программе было утверждено 250 км, а в действительности пройдено 350 км (100 км по шоссе и 250 км по грунту).

Естественно, что такой общий километраж совершенно недостаточен, чтобы сделать сколько-нибудь надежные выводы в отношении поставленной задачи.

Тот факт, что у автомобиля «Форд WOT88» из-за перекосов кабины и ненадежности ее крепления к раме вырвало шпильку крепления радиатора к кабине, что повлекло за собой некоторые повреждения в системе охлаждения, позволяет сделать вывод, что для данной машины и 350 км пробега в тяжелых дорожных условиях достаточны для того, чтобы выявить ее некоторые слабые стороны.

Для других испытанных машин этот километраж, по-видимому, слишком недостаточен.

Не следует также забывать, что, например, для автомобиля «Шевроле» - мод. С-7107 (4x4) максимальный вес буксируемого груза, по данным фирменной инструкции, составляет 1816 кг (4000 фн.). Примерно такого порядка будут величины максимально буксируемого груза для других машин.

Таким образом, можно предполагать, что длительная эксплуатация рассматриваемых машин с буксировкой артсистем около 3 тонн может вызвать некоторые ненормальности (в части усиленных износов, а возможно, и поломок в наиболее слабых местах) в работе данных машин.

ВЫВОДЫ:

1. В пределах установленного километража пробеговых испытаний работа НИ полигона проведена вполне удовлетворительно.

2. Получены ответы на ряд важных и конкретных вопросов, характеризующих тяговые возможности, проходимость и технико-экономические показатели испытанных машин.

3. Ряд полученных данных может быть использован как инструктивный материал для войсковых частей, использующих данные автомобили (например, указания, на каких передачах в главной и раздаточной коробках преодолевались те или иные участки дорог, использование стального троса для извлечения буксируемых систем при их застревании на слабых грунтах и т. д.).

4. Полученные в результате проведенных кратковременных испытаний данные следует рассматривать как предельные возможности испытанных машин, подлежащие уточнению в дальнейшей войсковой эксплуатации.

5. Отмечается некоторая небрежность в исполнении части работы, относящейся к составлению технических характеристик машин.

6. Необходимо проведение дополнительных испытаний по специальной программе для выявления надежности работы агрегатов машин при буксировании ими систем весом до 3 тонн.

Ст. инженер 5 отдела АТУ ГАБТУ КА военинженер 3 ранга Хальфан

Начальник 5 отдела АТУ ГАБТУ КА инженер-подполковник Лебедев

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 138. Л. 117-119. Подлинник (11211).

8 августа 1942 года были запущены работы по созданию "зенитной спаренной установки под 12,7-мм пулеметы ДШК, смонтированные в танках Т-60 и Т-70". Согласно тактико-техническим требованиям, появившимся чуть позже, предполагалось создать ЗСУ на базе Т-60, которая использовала бы конструкцию штатной башни данного танка. Именно такой путь выбрал конструктор И.В. Савин, который возглавил создание Т-60-З и Т-70-З на заводе №37. ЗСУ на базе Т-70 он также создавал с использованием штатной башни танка, переделав ее под установку спарки пулеметов ДШКТ. Как показали испытания, прошедшие в первой половине декабря 1942 года, идея оказалась неправильной. Обе ЗСУ получились слишком тесными. Более удачной получилась конструкция Т-90, зенитной самоходной установки, созданной на ГАЗ им. Молотова. В.С. Соловьёв, ведущий инженер машины, выбрал путь создания новой башни и рационального использования ее внутреннего пространства. В результате именно Т-90 явно выбилась в фавориты. Казалось бы, самое время запускать Т-90 в серию, но в ГАБТУ КА посчитали иначе (21261).

8 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2160 Об изготовлении опытной партии броненагрудников. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 51, лл. 1 (11012).

8 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2161 О восстановлении и развитии заводов электровакуумной промышленности Наркомэлектропрома. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 51, лл. 3-15, 16-25 (11012).

8 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2162 Об обеспечении производства войсковых радиостанций. (7049, 26-34,35-41).

8 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2163 О вводе в действие дополнительных мощностей по производству алюминия в 1942 г. (7049, 42-46,47-132).

Армия:

8 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 8 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, севернее Котельниково, Армавир и южнее Кущевская.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

На одном из участков в районе Клетской бойцы нашей части, перейдя в контратаку, заняли населённый пункт. Уничтожено 280 немецких солдат и офицеров. Сожжено 4 немецких танка и захвачены трофеи. На другом участке произошёл танковый бой. Советские танкисты уничтожили 11 танков противника. Н-ское соединение в ожесточенных боях с противником в течение трёх дней уничтожило свыше 1.500 гитлеровцев. Нашими бойцами огнём из пехотного оружия сбит немецкий самолёт «Юнкерс-88».

В районе Армавира наши войска вели напряжённые оборонительные бои с танками и мотопехотой противника. В ходе боя с прорвавшейся группировкой противника уничтожено 17 немецких танков и 48 автомашин. Южнее Кущевской советские танкисты и кавалеристы разгромили два батальона немецкой пехоты.

Южнее Воронежа наши части, переправившиеся через Дон, заняли ещё несколько населённых пунктов. В одном из населённых пунктов была окружена и уничтожена венгерская пехотная часть. Захвачены трофеи и пленные. На соседнем участке наши бойцы истребили батальон гитлеровцев.

На Брянском фронте происходили столкновения с небольшими отрядами противника.На одном из участков немцы атаковали наше боевое охранение, возглавляемое лейтенантом Шевалдиным. Атака противника была отбита. На поле боя гитлеровцы оставили 130 трупов солдат и офицеров. В числе убитых оказались два обер-лейтенанта и 6 фельдфебелей. Захвачены два миномёта, 2 пулемёта, автоматы и винтовки. Шесть советских лётчиков под руководством лейтенанта Симонова уничтожили 10 немецких танков и 25 автомашин с пехотой и боеприпасами.

На Северо-Западном фронте происходили бои местного значения. Подразделение части, где командиром тов. Яковлев, окружило просочившуюся в расположение наших войск группу противника численностью около 150 человек. Огнём из пулемётов гитлеровцы были рассеяны и за исключением нескольких человек, сдавшихся в плен, уничтожены.

Отряд могилёвских партизан под командованием тов. К. за полтора месяца боевых действий истребил свыше тысячи немецко-фашистских оккупантов. За это же время партизаны пустили под откос 7 воинских эшелонов противника, взорвали танк и 5 автомашин с грузом.

Сдавшийся в плен солдат 268 полка 113 немецкой пехотной дивизии Карл Т. рассказал: «За первые две недели боёв наш полк понёс тяжёлые потери в людях иматериальной части. Он лишился всей артиллерии». Далее пленный заявил: «По дороге на фронт я видел, как бесчинствуют немецкие военные власти, как они притесняют население оккупированных районов, издеваются над жителями. В селе Сосновка солдаты 42 немецкого запасного батальона отобрали у крестьян весь скот. Крестьяне, особенно женщины, потребовали вернуть им скот. Тогда по приказу начальника гарнизона солдаты схватили 60 человек крестьян, жестоко избили их и каждого третьего расстреляли. Мы проезжали много сёл. Везде я видел незасеянные поля. Лишь изредка попадались небольшие клочки засеянной земли. Лошадей в деревнях почти нет, а машин тем более. Эти жалкие полоски крестьяне обрабатывали с помощью лопат».

Немецкому солдату Вернеру пишет некая Эдит из Берлина: «Все больницы переполнены больными скарлатиной и дифтеритом. Ожидая врача, в приёмной видишьтак много несчастных людей, что просто страшно делается. Даже если есть угроза для жизни больного, его всё равно не принимают в больницу, потому что нет мест. Уже несколько дней в больницах идёт чистка. Больных безжалостно выгоняют. Родным заявили, что нужно разместить раненых солдат, прибывающих из России».

Патриоты Чехословакии ни на один день не прекращают самоотверженной борьбы против гитлеровских захватчиков. Недавно был убит начальник гестапо Моравского округа. В цехах сталелитейного завода в Кладно только в июле произошло 6 аварий. В результате саботажа выпуск продукции на заводе снизился на 40 процентов.» (14977).

8 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 8 августа наши войска вели ожесточённые бои в районах Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Армавир и Кропоткин.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 7 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 30 немецких танков, 150 автомашин с войсками и грузами, свыше 80 повозок с боеприпасами, подавлен огонь 10 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 5 складов боеприпасов, разбит железнодорожный состав, рассеяно и частью уничтожено до трёх батальонов пехоты и эскадрон конницы противника.

В районе Клетской наши войска вели упорную борьбу против немецко-фашистских войск. Противник, стремясь вернуть занятый нашей частью населённый пункт, предпринял несколько контратак. Потеряв 7 танков и свыше 600 солдат и офицеров, гитлеровцы отступили на исходные позиции. Ожесточённые бои продолжались южнее Клетской. На одном узком участке гитлеровцы сосредоточили и бросили в атаку свыше сотни танков. В течение дня наши пехотинцы и артиллеристы отражали танковую атаку и нанесли неприятелю большие потери. Лишь около населённого пункта О. после упорного боя наша часть отошла на новые позиции.

В районе северо-восточнее Котельникова продолжались бои с танками и автоматчиками противника, вклинившимися в нашу оборону. Бои происходили спеременным успехом.

В районе Армавира наши войска вели напряжённые оборонительные бои с танками и мотопехотой противника. На отдельных участках наши части предприняли ряд контратак, истребив несколько сот немцев. На участке Н-ского соединения после ожесточённого боя, в ходе которого уничтожено 14 танков и до 500 солдат и офицеров противника, наши части отошли на новые оборонительные рубежи. Отбивая атаки гитлеровцев, донские и кубанские казаки наносят противнику большой урон. Только одна казачья часть за сутки порубила свыше 400 гитлеровцев.

Южнее Воронежа гитлеровцы, подтянув резервы, безуспешно пытались вернуть ряд населённых пунктов, на днях занятых нашими частями. В ходе этих боёв противник понёс новые большие потери в живой силе. Кроме того, нашими бойцами захвачено до 50 полевых орудий.

На Волховском фронте происходили бои местного значения. Наша часть заняла один завод, который гитлеровцы превратили в укреплённый пункт. В этом бою уничтожено до 300 немецких солдат и офицеров. На другом участке советские танки внезапно атаковали батальон противника и нанесли ему серьёзные потери. Взяты пленные.

Как уже сообщалось ранее, части Ленинградского фронта за последние дни выбили противника из двух укреплённых населённых пунктов. В этих боях немцы потеряли только убитыми свыше 900 солдат и офицеров. Наши части захватили 14 орудий разных калибров, 34 пулемёта, 13 миномётов, 28 автоматов, свыше 5.000 мин, до 100.000 патронов, радиостанцию и другое военное имущество.

Партизанские отряды, действующие в оккупированных районах Ленинградской области, за последние три дня пустили под откос 5 железнодорожных эшелонов неприятеля. Разбито около 60 вагонов с боеприпасами и техникой. Много вагонов повреждено и выведено из строя.»

Ниже публикуются выдержки из акта о чудовищных зверствах немецко-фашистскихзахватчиков над пленными красноармейцами:

«При занятии нашими войсками деревни Ивановка, Курской области, были обнаружены 30 трупов красноармейцев, замученных гитлеровцами. Личности погибших установить не удалось. Трупы носят следы самых зверских пыток. Многим пленным красноармейцам немцы вывернули и обрубили руки. После всего этого фашистские мерзавцы облили свои жертвы горючей жидкостью и заживо сожгли». Акт подписали: лейтенант Шеховцев, старший политрук Соколкин, военврач 3 ранга Циммер, политрук Курочкин.»

«Завод «Станкоконструкция», завоевавший в июле переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, выпустил агрегатные станки. Каждый такой станок заменяет четыре больших токарных станка. Конструирование станков было проведено под руководством лауреата Сталинской премии В.И.Дикушина. Коллектив завода за два с половиной месяца провёл работу, на которую обычно затрачивалось не менее 8—10 месяцев.» (14977).

8 августа в 1942 году была сформирована 16-я воздушная армия, начавшая свой боевой путь в сентябре на сталинградском направлении. В 1943 г. Принимала участие в Курской битве, в 1944 г. была задействована в освобождении Белоруссии и восточных районов Польши, принимала участие в битве за Берлин. Летчики армии совершили около 280 тысяч самолето-вылетов, 30 соединений и частей стали гвардейскими; более 200 человек удостоены звания Героя Советского Союза, летчики В.М.Голубев, А.Е.Боровых, Е.Я.Савицкий удостоены этого звания дважды, а И.Н.Кожедуб - трижды. В июне 1998 г. была расформирована и преобразована в 16-й смешанный авиакорпус. Возрождена указом Президента Российской Федерации от 2 февраля 2002 г. В настоящее время входит в состав Московского округа ВВС и ПВО

В один из дней 8-11 августа 1942 8 Ил-2 228 шад при ударе по аэродрому Обливская вывели из строя 40 самолетов из 90, находившихся там (341,101).

В ночь с 7 на 8 августа 1942 полк бомбил аэродром Смоленск, железнодорожный узел Вязьма и г. Гжатск. Самолет №42066, командир корабля Пусэп, получил две пробоины: одну в капот мотора, вторую в носовой фонарь. Следующей ночью с 8 на 9 полк бомбардировал основную цель аэродром Смоленск и железнодорожный узел Смоленск. ТБ-7 №42066 получил три пробоины, отказал автопилот (19936).

8 августа 1942 г. из-за ошибки летчика при взлете в Геленджикской бухте летающая лодка МТБ-2 не смогла набрать высоту и разбилась. В катастрофе уцелел только пилот капитан Н.А.Наумов. Остальные члены экипажа: штурман звена капитан Иван Павлович Грязных, второй пилот старший лейтенант Михаил Андреевич Чибряков, бортмеханик старший техник-лейтенант Александр Андреевич Чайка, воздушный стрелок- радист младший командир запаса Афанасий Ульянович Кашпор, воздушный стрелок-бомбардир старший сержант Михаил Михайлович Дубинка и механик по радиосвязи техник-лейтенант Николай Константинович Назаров - погибли. Имеющая хождение в отечественной литературе версия атаки немецкого истребителя не имеет под собой никаких оснований (19852).

8 августа 1942 за № 0217 утверждены:

КОМАНДУЮЩИМ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ АРМИЙ, КОМАНДИРАМ 47-й, 46-й, 43-й, 23-й и 31-й АВИАЦИОННЫХ ДИВИЗИЙ, КОМАНДИРАМ 1-го ТЯЖЕЛОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА, 314-го ОТДЕЛЬНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА, 39-й РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ

УКАЗАНИЯ

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С НАЗЕМНЫМИ ВОЙСКАМИ В ОБЩЕВОЙСКОВОМ БОЮ

Итоги боевых действий военно-воздушных сил Западного фронта за период с 26.7 по 31.7 показали, что части не сумели достигнуть должного взаимодействия с войсками в общевойсковом бою и тем самым не смогли своими усилиями эффективно влиять на его исход и в достаточной степени облегчить положение наземных войск. Как правило, организация боевых действий авиации не обеспечивает полностью взаимодействия с наземными войсками. Наша авиация до сего времени действует без полного учета конкретных запросов войск, будучи слабо с ними связана. несмотря на то, что авиационные дивизии и авиационные группы приданы для обеспечения действий определенных армий и армейских групп.

Основными недостатками в работе частей военно-воздушных сил Западного фронта, отрицательно влияющими на тесное и эффективное взаимодействие в общевойсковом бою, считаю:

1. Части военно-воздушных сил действуют с основных базовых аэродромов, удаленных на 80 - 100 км от линии фронта, что сильно удлиняет время с момента постановки задачи до удара по цели; уменьшает радиус действий авиации, особенно истребителей, у которых часто время нахождения и боевых действий в районе цели сокращается до 15 - 20 минут. Такой малый отрезок времени не может обеспечить должного прикрытия истребителями ни войск, ни наших бомбардировщиков, ни разведчиков поля боя. При всей ненормальности такого положения командиры авиационных соединений и частей неохотно идут на приближение своих авиационных частей к линии фронта, мотивируя это трудностями организации связи, управления, материального обеспечения и прямо боязнью быть уничтоженными авиацией противника на земле.

С 28.7.41 г. согласно моему приказу группы 47-й смешанной авиационной дивизии, 43-й истребительной авиационной дивизии и Зотова взаимодействующие с войсками, были переброшены для ведения боевых действий на передовые площадки: Мартынишино, Кулешовка, Богдановщина, отстоящие от линии фронта на 30 - 40км (что также очень далеко). Эти группы обеспечили хорошее взаимодействие с наземными войсками.

Следует учитывать, что противник, взаимодействуя с войсками, как правило, производит полеты исключительно с аэродромов, расположенных в непосредственной близости от линии фронта.

2. Вторым крупным нашим недочетом является то, что командиры авиационных соединений не имеют и не стремятся иметь постоянный личный контакт с командирами общевойсковых соединений. Командиры авиационных дивизий или их заместители не бывают и не считают нужным бывать на командных пунктах общевойсковых командиров в периоды тесного тактического взаимодействия авиации с наземными войсками.

Поэтому командиры авиационных соединений, как правило,ставязадачу на вылет подразделения, сами детально не знают обстановки на фронте. Не располагают точными данными, где и к какому часу проходила линия фронта, о положении и задачах своих войск и положении противника. Отсюда постановка задач бывает общей (“действовать по району”), что дает очень слабый боевой эффект.

Следует помнить, что хороший авиационный удар по противнику в интересах наземных войск будет достигнут лишь в том случае, если он будет четко согласован по месту и времени. Между тем из-за того, что на командных пунктах общевойсковых командиров нет представителей от авиации, происходит исключительно нетерпимая задержка передачи боевых распоряжений, исходящих от командования наземных войск для авиации, выражающаяся временем от трех часов до суток и даже более, Такое положение явно исключает всякую возможность согласованных действий авиации и наземных войск.

Опыт показывает, что наличие авторитетных представителей от авиации (командира или его заместителя) на командном пункте общевойскового командира дает весьма положительный результат. Так, например, с 28.7 моим приказом командиры авиационных дивизий с начальниками связи и рациями были высланы на командные пункты групп Рокоссовского и Калинина, а авиация перебазирована на передовые площадки: Мартынишино, Кулешовка, Богдановщина. Удалось полностью и быстро ликвидировать наметившийся прорыв танков противника 30.7.41 г. на участке: Ветлицы, Устье. Удар авиации наносился точно по указанной цели. Время от момента постановки задач общевойсковым командиром до удара авиации занимало не более 30 минут (что в современных условиях надо считать слишком большим и его можно значительно сократить).

3. Следующим крупным недочетом в действиях военно-воздушных сил необходимо считать исключительно слабое использование радиосвязи. Авиационные штабы не занимаются совместно с общевойсковыми штабами вопросами выработки общих кодовых таблиц, общей кодировки карт, отработкой коротких командных радиосигналов и сигналов целеуказаний. Слабой же работой штабов и отсутствием личного контакта между командирами взаимодействующих авиационных и общевойсковых соединений объясняется плохое знание войсками типов наших самолетов, опознавательных сигналов авиации и неприменение войсками своих опознавательных сигналов.

4. В тактике действий авиационных частей отмечаются крупные недостатки. Наиболее яркие из них следующие: выбор бомб для поражения цели производится без достаточного учета объекта удара и цели действий, что в значительной степени снижает эффективность удара, а иногда и просто не дает никакого результата. На аэродромах не имеется комбинированных боевых комплектов бомб, что часто задерживает вылеты. (Например, в 47-й смешанной авиационной дивизии по этой причине был задержан вылет бомбардировочной группы на 3 часа.) Выход на цель часто производится прямо без маневра; бомбы подчас сбрасываются по площади и не отыскиваются важные цели. После сбрасывания бомб экипажи стараются скорее уйти, плохо наблюдая результаты бомбометания.

При заходе на цель слабо используется обстановка для маскировки и для маневра. В частности мало практикуется как маневр для маскировки заход на цель со стороны солнца. Неумело используется для маскировки облачность.

Особенно неумело применяются штурмовики (Ил-2), которые, боясь поражения, неразумно подчас используют бреющий полет на всем маршруте, в результате чего бывают потери ориентировки и невыполнение задания. Во многих соединениях при атаке противника часто повторяются одни и те же приемы, что облегчает противодействие с его стороны. Необходимо способы атаки противника разнообразить, не повторяя их. Необходимо изменять маршруты следования к цели и обратно и менять высоты.

5. Мало четкости в работе и слаба требовательность командиров авиационных соединений и частей, следствием чего бывают частые случаи потери ориентировки, вынужденные посадки, поломки и катастрофы, невозвращение на свои аэродромы.

Молодой летный состав, слабо ознакомленный с районом действий, выпускается в полет без достаточной подготовки к нему. Часто не указывается командиру вылетающей группы маршрут полета. Маршрут полета летным составом полностью не отрабатывается, характерные ориентиры для восстановления ориентировки не указываются и не изучаются. Неумело втягивается в боевые действия молодой летный состав. Им не передается в достаточной мере опыт летчиков, имеющих большое количество боевых вылетов.

В целях улучшения взаимодействия авиации с войсками для повышения боевой эффективности действий нашей авиации и уменьшения потерь как боевых, так и не боевых, командующим военно-воздушными силами армий, командирам авиационных дивизий и авиационных полков немедленно устранить отмеченные недостатки и принять к руководству следующие мероприятия:

1. Для сокращения времени от постановки задач до удара по цели в дальнейшем боевые действия авиации при взаимодействии с войсками проводить с передовых площадок. На площадки следует выделять небольшие группы бомбардировщиков и штурмовиков с одним - двумя звеньями истребителей для прикрытия площадок и действий бомбардировщиков и штурмовиков. Площадки должны быть в удалении 15 - 20 км от линии фронта. Командиры авиационных соединений и командующие военно-воздушными силами армий должны подготовить в районе действий своих частей запасные площадки дли маневра. На площадках самолеты должны быть тщательно замаскированы, рассредоточены и расставлены так, чтобы можно было всегда немедленно взлететь с места по боевой тревоге. На площадках должно быть организовано постоянное наблюдениезавоздухом средствами самих частей. Площадки должны иметь связь с основным аэродромом и с командными пунктами общевойсковых соединений. Основной вид связи — радио.

На основных аэродромах необходимо бомбардировщики базировать совместно с истребителями. Аэродромы истребительных частей должны располагаться впереди аэродромов штурмовиков и бомбардировщиков.

2. На командные пункты командиров общевойсковых соединений необходимо выезжать самим командирам соединений или их заместителям с начальниками связи, с одним из оперативных работников и с рацией. Организуя взаимодействие, штабы авиационных дивизий совместносо штабами обслуживаемых общевойсковых соединений должны каждый раз для данной операции отрабатывать и устанавливать общую кодированную карту, кодовую таблицу, командные сигналы и сигналы целеуказаний.

Особое внимание должно быть уделено вопросу обозначения положения своих передовых частей наземных войск. Для быстрого вызова авиации на поле боя необходимо разработать командные радиосигналы. Кроме того, для уточнения задачи целесообразно организовать вблизи командного пункта контрольно-пропускной пункт с постом воздушной связи (ПВС), на котором при помощи полотнища “попхема” или сигнальных полотнищ можно было бы уточнить положение цели к моменту удара бомбардировщиков.

3. Бомбардировочные группы, вылетающие на задание, должны короткой кодовой фразой по радио сообщить на командный пункт время своего взлета. По получении этого сообщения с командного пункта общевойскового командира должно быть немедленно передано на командные пункты передовых батальонов распоряжение — обозначить себя при появлении наших самолетов.

4. Повысить требовательность и четкость в организации как всей боевой деятельности, так и отдельных боевых вылетов. Боевые вылеты бомбардировщиков и штурмовиков необходимо прикрывать истребителями. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕТИТЬ повторение полетов по одному и тому же маршруту. Возвращение от цели и каждый следующий полет должны быть по новому маршруту. Необходимо тщательно продумывать организацию взаимодействия бомбардировщиков и штурмовиков с истребителями. Как правило, встреча бомбардировщиков и штурмовиков с истребителями должна проводиться по зрячему над аэродромом истребителей, на точно указанной высоте и в точно указанное время. При организации встречи в районе цели истребителям необходимо указывать точное место, время и высоту появления бомбардировщиков над целью. Причем бомбардировщики должны фактическое время и количество взлетевших бомбардировщиков немедленно сообщать радиосигналом на аэродром истребителей. Необходимо потребовать от всего летного состава тщательного изучения района своих действий. Запретить вылеты экипажей, не изучивших район действий, рассматривая такие вылеты, как невыполнение боевой задачи. Штурманам частей и соединений установить тщательный контроль за изучением летным составом района действий и за соблюдением правил навигационно-штурманской службы.

Командиры авиационных полков должны указывать командирам групп, вылетающих на боевое задание, ось маршрута полета с указанием ориентиров для быстрого восстановления ориентировки. Летный состав должен изучить маршрут в такой степени, чтобы на память знать ориентиры по маршруту и у цели, знать курсы и расстояние от них до цели и до своего аэродрома.

5. Особенно тщательное изучение района действий должно быть организовано в частях штурмовой авиации. При выборе маршрута для штурмовиков необходимо указывать надежные линейные ориентиры справа и слева полосы полета, должны указываться надежные опорные ориентиры, с какой высоты и как выглядят они, курсовые углы и расстояния от них до цели, до своего и ближайшего аэродрома. Штурмовикам обязательно указывать, кроме оси маршрута, и профиль полета. Молодой летный состав штурмовых частей, не изучивший твердорайона боевых действий, ни в коем случае не допускать к бреющим начетам, а давать высоту полета по маршруту 400 - 500 м, сопровождаяих лидером и истребителями.

6. Для уменьшения небоевых потерь на земле повысить ответственность командиров всех степеней за ввод в строй молодого летного состава. В этих целях необходимо в первые боевые вылеты молодой летный состав назначать так, чтобы в составе группы было большинство летчиков, имеющих боевой опыт. В тех же частях, где мало старого летного состава, молодых летчиков нужно допускать к боевым действиям под руководством наиболее опытных командиров звеньев и эскадрилий ().

Командующий военно-воздушными силами Западного фронта полковник НАУМЕНКО

Военный комиссар военно-воздушных сил Западного фронта бригадный комиссар КЛОКОВ

Начальник штаба военно-воздушных сил Западного фронта полковник ХУДЯКОВ (4964).

За рубежом:

8 августа в 1942 году фирма «Republic» в результате несчастного случая в Лонг Айленде разбила опытный «XP-47B» (14977).

8 августа в 1942 году первая атака японских камикадзе на Гуадалканале, 2 пикировщика «Aichi» «D3A1»» type 99» «Model 11» «Val» вывели из строя американский десантный корабль;

8 августа 1942 морские пехотинцы США захватывают частично завершенную японскую взлетно-посадочную полосу на Гуадалканале. Они переименуют его в Хендерсон-Филд, и он станет центром шестимесячной кампании на Гуадалканале. В открытом море японские самолеты, базирующиеся в Рабауле, повредили транспорт США, что вскоре стало полной его потерей (20793).

8 августа 1942 был бой между флотами Японии и США у о Саво (3186).

8 августа 1942 в Бомбее на сессии Индийского национального конгресса Махатма Ганди и Д. Неру потребовали от английского правительства создания национального правительства и в противном случае обещали компанию неповиновения. Англичане сразу же арестовали 60000 чел. (3481). По другим сведениям потребовали немедленного ухода Великобритании из Индии (3907,237).

8 августа в 1942 году в Бомбее на сессии исполкома Индийского национального конгресса лидеры партии Махатма Ганди и Джавахарлал Неру требуют от английского правительства немедленного создания национального правительства, обещая в противном случае начать кампанию гражданского неповиновения. Сразу же после этой декларации британские власти арестуют весь исполком партии, свыше 60 тысяч участников начавшихся антиаглийских выступлений будут брошены в тюрьмы, а несколько сот человек будут убиты и ранены (14977).

Авиапромышленность:

9 августа 1942 М-82Ф форсированный был поставлен на длительные заводские испытания (1684,191).

Другие оборонные отрасли:

9 августа 1942 года в 10 часов в районе церкви Старо Паново было первое боевое применение МТВ-280. Стрельба велась батареей отдельного минометного дивизиона 21 СД, в залпе было 64 мины. Снаряды легли в районе цели, результаты стрельбы на момент применения PC не были известны. При стрельбе не сошло с рам две мины, у одной вырвало сопло, причины отказа другой на месте не были выяснены, ее отправили для изучения на АНИОП (6403, 42).

С 9 по 16 августа 1942 г. Т-34 с командирской башенкой прошел испытания на артиллерийском полигоне в Нижней Тагиле. На вооружение танк не принимался и в серийном производстве не состоял (10703).

9 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2164 Об организации прямой телефонной связи Москвы с Красноводском. (7049, 133-134,135).

Армия:

9 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 9 августа наша войска вели бои с противником в районах Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Армавир и Кропоткин.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской наши части отбили несколько атак противника. Немцы потеряли 3 танка и 200 человек убитыми и ранеными. Южнее Клетской гитлеровцы пытались прорвать нашу оборону. Бойцы части, где командиром тов. Трунин, отражая одну атаку за другой, уничтожили до 500 солдат и офицеров противника.

В районе Армавира продолжались ожесточённые бои с танками и мотопехотой противника. На одном из участков немецкие танки были встречены огнём нашей артиллерии и бронебойщиков. Противник потерял в этом бою 12 танков и 3 бронемашины. В районе Кропоткина наше соединение, отбивая атаки противника, уничтожило 9 немецких танков, 29 автомашин, 17 миномётов и до 700 гитлеровцев.

На Северо-Западном фронте происходили бои местного значения. Миномётная батарея, где командиром старший лейтенант тов. Куликов, истребила более 100 немецких солдат и офицеров, пытавшихся навести переправу через реку. Группа разведчиков из подразделения, где командиром тов. Беловашев, из засады уничтожила 30 немцев. Разведчики захватили пленных.

Отряд полесских партизан под командованием тов. К. организовал крушение трёх железнодорожных составов с войсками и техникой противника. Партизаны этого же отряда пустили под откос немецкий бронепоезд.

Второго августа на Ленинградском фронте был убит капитан немецких войск «СС» Гофман. У убитого найден объёмистый дневник. Этот отъявленный бандит позволял себе записывать в дневник то, о чём гитлеровцы вслух не говорят. Гофман пишет: «Германец—извечный враг славянина. Нам необходимо до конца освободиться от всего того, что называют человечностью, гуманизмом. Разговоры о «новом порядке» в Европе— это сказки для доверчивых людей, еще не порвавших окончательно с прошлым. Главное же заключается в том, что Германия должна стать господином Европы, а потом и всего мира».

Весной Гофман попал на советско-германский фронт. Ниже публикуются выдержкииз его дневника:

«13 апреля. Сегодня наш батальон впервые участвует в бою. Правда, мы сражались только с партизанами, но бой был не из лёгких. Партизаны чертовски активны в нашем тылу. Полковник Штольце убит. Много раненых.

11 мая. Русские подкрадываются вплотную к нашим пулемётным позициям и открывают огонь. Надо признать храбрость русских.

7 июня. Русские противотанковые орудия стреляют удивительно точно. Эти русские — замечательные стрелки. Их бесстрашие достойно удивления.

16 июня. Бой в болотистом лесу. 84 батальон больше не существует. Мы получаем форму «СС».

18 июля. Лейтенанту Лютгарду пуля попала в голову. Опять потери. Русские снайперы не дают и шагу сделать. Мы цепляемся за землю. Неужели придётся всё это отдать...»

На французских автомобильных заводах брак достигает огромных размеров.Французские патриоты всячески саботируют и срывают немецкие заказы. В июле месяце немецкая комиссия, принимая 1.500 грузовиков, установила, что более 1.200 машин имеют серьёзные дефекты и не могут быть отправлены на фронт.»

9 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение 9 августа наши войска вели ожесточённые бои в районах Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Армавир и Кропоткин.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 2 по 8 августа включительно, в воздушных боях, на аэродромах и огнём зенитной артиллерии уничтожено до 400 немецких самолётов. Наши потери — 205 самолётов.

За 8 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 30 немецких танков, 200 автомашин с войсками и грузами, более 60 повозок с боеприпасами, подавлен огонь 8 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 2 склада боеприпасов и 2 склада горючего, потоплен сторожевой корабль, рассеяно и частью уничтожено до трёх батальонов пехоты противника.

В районе Клетской гитлеровцы предприняли атаки против наших частей. Противнику удалось вклиниться в передний край обороны. Наши бойцы перешли в контратаку и ударами с флангов уничтожили 6 танков и 450 солдат и офицеров противника. Упорные бои продолжались в районе южнее Клетской. Наши бойцы самоотверженно отстаивают каждый метр родной земли. Командир пулемётной роты лейтенант Тропин уничтожил два взвода немцев. Группа автоматчиков во главе со старшиной Потаповым сдерживала наступление батальона гитлеровцев. Бойцы не отступили ни на шаг и метким огнём отбили атаку противника. Красноармеец Мифтахов Заким, выполняя один обязанности наводчика, заряжающего и замкового, истребил не менее сотни гитлеровцев.

В районе северо-восточнее Котельникова наши войска вели упорные бои с танками и автоматчиками противника, вклинившимися в нашу оборону. Советские танкисты нанесли гитлеровцам несколько контрударов. Уничтожено 12 танков и до 200 немецких автоматчиков.

В районе Армавира наши войска вели тяжёлые оборонительные бои с немецко-фашистскими войсками. Части Н-ского соединения, отбивая атаки гитлеровцев, уничтожили 7 немецких танков, более 300 солдат и офицеров противника. На другом участке наши бойцы вели ожесточённые бои с прорвавшимися танками и мотопехотой противника. В районе Кропоткина гитлеровцы ввели в бой танковые и пехотные резервы и потеснили наши части.

На Ленинградском фронте происходили артиллерийская перестрелка и поиски разведывательных групп. Активными действиями наших разведчиков истреблено до 200 гитлеровцев, уничтожено 3 противотанковых орудия, несколько пулемётов и автомашин с боеприпасами. В бою на одном из участков уничтожено 50 солдат так называемого «Добровольческого голландского легиона».

Партизанский отряд «Красный онежец», действующий в тылу белофинских войск, за последнее время уничтожил 80 солдат и офицеров неприятеля. Кроме того, партизаны сожгли 2 воинских склада, уничтожили несколько автомашин, 2 трактора и во многих местах нарушили телефонно-телеграфную связь.

Получены сообщения о кровавых злодеяниях, совершённых немецко-фашистскими мерзавцами в городе Минске. В ночь на 5 мая гитлеровцы организовали на улицах города массовую резню мирных жителей. На Советской и Ленинской улицах, на площади Свободы и у вокзала были повешены 50 мирных жителей. Немцы учинили чудовищную расправу над заключёнными в минском лагере военнопленными и советскими гражданами, в большинстве своём женщинами. Фашистские бандиты расстреляли в этом лагере несколько тысяч советских граждан.» (14978).

9 августа 1942 г. первыми успеха в торпедометании с самолетов добились морские летчики Заполярья. Экипажи пары Ил-4 из 2-го смешанного Гв.КАП после возвращения из крейсерского полета к берегам противника доложили о потоплении неприятельского транспорта водоизмещением в 6000 т. Атака была произведена в точке с координатами 70°58'сш. 26°30'вд. По документам противника, противолодочный отряд в составе трех сторожевых кораблей вечером этого дня в р-не Сверхольдта был внезапно атакован со стороны берега на небольшой высоте двумя самолетами-торпедоносцами, которые были определены как "Бристоль" (?). Сторожевик У6113 "Гот" в 17.16 получил попадание торпеды в центральную часть и потерял ход. Вторая торпеда прошла мимо. Другому сторожевику из этого отряда -У5905 - удалось отбуксировать аварийный корабль с затопленным машинным отделением в порт Хоннингс-вааг, но в строй его так и не ввели (2570,39).

9 августа 1942 л ВВС ЧМФ мл.л. М.Борисов в бою под Новороссийском был подбит и направил горящую машину на Не-111 и сбил, потом при падении - ударил по другому, сбил, но погиб (438,854).

9 августа 1942 г. над озером Ильмень старший лейтенант Аркадий Суков на ЛаГГ-3 из 41-го ИАП сбил Bf 109 обер-лейтенанта Макса -Хельмута Остерманна (102 победы), Остерманн погиб (4707).

9, 27 августа и 20 сентября 1942 состоялись вылеты 1-го ГМТАП на свободную охоту. Видимый успех был достигнут только 27 августа, когда пара Ил-4 в сопровождении 10 «Харрикейнов» атаковала «три транспорта» в Нарвском заливе и наблюдала потопление одного (реально не подтверждается). Регулярными полеты на «свободную охоту» стали только с 8 октября уже при новом командире полка Герое Советского Союза майоре Н.В.Челнокове (сменил Е.Н.Преображенского 9 августа). Почти каждый день на поиск вылетала пара торпедоносцев, зачастую возвращавшаяся из-за плохой погоды или неисправностей материальной части (9965).

9 августа в 1942 году Ставка ВГК подчинила командующему Юго-Восточным фронтом Сталинградский фронт. Войска 62-й армии оставили район большой излучины Дона и переправились на восточный берег реки (отдельные части и подразделения продолжали борьбу в тылу противника). Войска Юго-Восточного фронта нанесли контрудар в районе Абганерово и вынудили 4-ю танковую армию противника перейти к обороне (14978).

August 9, 1942: Units of German 1.Panzerarmee (von Kleist) capture Maikop (3819).

9 августа 1942 части 1ТГ (фон Клейст) захватили Майкоп (3819).

August 9 1942 Germans penetrate northern foothills of the Caucasus (1037).

9 августа 1942 немцы подошли к подножью Кавказа (1037).

9 августа 1942 немцы достигли нефтепромыслов в Майкопе (1037) и захватили Краснодар и Майкоп (2261).

9 августа 1942 немцами взяты Краснодар и Майкоп (4962).

9 августа в 1942 году немцы захватывают Краснодар, Майкоп, Ейск и Пятигорск (14978).

9 августа 1942 был совершен беспокоящий налет на Астрахань. В это же время немецкие самолеты-разведчики впервые появились над западными районами Казахстана и в районе Аральского моря. Проводились аэрофотосъемка железной дороги Саратов – Уральск – Актюбинск – Кзыл-Орда, а также заброска диверсантов в среднеазиатские районы СССР. Однако центр тяжести действий бомбардировочной авиации все больше смещался к Сталинграду. К августу в составе Сталинградского корпусного района ПВО под командованием полковника Е. А. Райнина насчитывались 566 зенитных орудий, 470 зенитных пулеметов, 81 аэростат заграждения. 102-я ИАД ПВО полковника Красноюрченко располагала 60 истребителями. Ни один другой город Поволжья не мог и мечтать о таком количестве оружия. Кроме того, вокруг Сталинграда располагались пять радиолокационных станций, обеспечивавших сплошное поле наблюдения. Зенитная оборона делилась на семь секторов, каждый из которых прикрывался одним полком. В то же время условия противовоздушной обороны значительно ухудшились. Глубина системы ВНОС на подступах к городу сократилась с 250 до 50 км. Чтобы увеличить возможности системы наблюдения за небом, посты наблюдателей были размещены на крышах наиболее высоких зданий и на господствующих высотах. Кроме того, в городе действовали около 500 групп самозащиты, в подвалах каменных зданий были оборудованы более 300 бомбоубежищ, а также сотни щелей. В них в общей сложности могли укрыться 180 тыс. человек, однако это удовлетворяло потребности только наполовину. Траншеи были вырыты повсюду: во дворах, в парках и скверах, у трамвайных остановок, на рынках, между заводских цехов. В распоряжении начальника МПВО Сталинграда Пигалева находились 30 военизированных пожарных команд общим числом в две тысячи бойцов. Из техники имелись несколько десятков автонасосов ЗиС, два пожарных поезда и два парохода. Тем временем командующий 4-м воздушным флотом Вольфрам фон Рихтхофен все более усиливал 8-й авиакорпус, нацеленный на Сталинград. В начале месяца на аэродром Россошь перебазировались штаб и I./KG27. Затем 9—10 августа на недавно освоенный аэродром Тацинская в полном составе перелетела 76-я бомбардировочная эскадра под командованием оберста Эрнста Борманна.  Остальные эскадры пока продолжали действовать с дальних баз в Донбассе. Аэродромы истребителей Люфтваффе также все ближе придвигались к Волге. С этого дня налеты на Сталинград и прилегающие объекты стали практически непрерывными и усиливались с каждым днем.

Утром 9 августа группа из двенадцати Не-111 совершила налет на поселок Красноармейск, сбросив бомбы на пристани и железнодорожную станцию Сарепта. Цель для атаки была выбрана на редкость удачно, т.к. на путях в тот момент находились около 500 вагонов со снарядами, два эшелона с танками и 280 вагонов с орудиями! Несколько составов мгновенно взлетели на воздух, одновременно с этим в затоне взорвались баржи с боеприпасами. Сила взрыва была такой, что грохот докатился до тракторного завода, находившегося в 30 км от эпицентра. Затем люди со сталинградских улиц увидели, как над Красноармейском взметнулся огромнейший столб дыма, огня и пыли. Все поняли, что в поселке произошло нечто ужасное… И действительно, пожары, вызванные бомбежками и взрывами, быстро достигли огромных масштабов. Пламя перекинулось на жилые дома и хозяйственные постройки, во все стороны разлетались и взрывались артиллерийские снаряды и ракеты для «Катюш». Перепуганные и контуженные жители метались из стороны в сторону, пытаясь спастись от огня и осколков. Первый секретарь обкома Чуянов в это время находился в управлении НКВД у Воронина. Услышав взрывы, он сразу позвонил в Кировский райком партии. Узнав страшные подробности катастрофы, Чуянов немедленно отдал приказ направить в Красноармейск городские пожарные автонасосы и суда. Через полчаса, рассекая форштевнем нефтяные пятна, к месту, напоминавшему ад, уже подходили пароходы «Самара» и «Гаситель». Капитан последнего П. В. Воробьев позднее вспоминал:  «Когда мы пришли в затон, кругом все пылало, и сильные взрывы чуть было не сбросили меня с капитанского мостика. На „Гасителе“ полопались все стекла. Часы и барометр сорвало. Мы подошли к берегу, протянули три линии рукавов, начали тушить баржи и вагоны с боеприпасами. Взрывавшиеся снаряды летели через нас».  Пока прибывшие пожарные команды пытались бороться с огнем, уцелевшие машинисты, сцепщики, составители и стрелочники спасали сохранившиеся грузы и сумели вывезти из зоны поражения 13 паровозов с вагонами. Пламя полыхало весь день и вечер и лишь поздней ночью очаги огня удалось локализовать. Последствия налета оказались поистине ужасающими. Были разбиты все причалы и дебаркадеры, сгорели сотни вагонов и различная техника. В результате Сталинградский фронт в критический момент лишился большей части запаса артбоекомплектов. Поселок выгорел на 80%, при этом погибли и получили ранения сотни жителей. Станция Сарепта была практически стерта с лица земли (11774).

Жизнь и внутренняя политика:

9 августа 1942. Из справки Управления коменданта г. Москвы: "С 20 октября прошлого рода по 1 июля с. г. задержано 830 060 человек. На месте расстреляно за антисоветскую агитацию 13 человек. Так, например, комендантом военной прокуратуры Пролетарского района был расстрелян Власов Е. В. за распространение контрреволюционных слухов на Крестьянской заставе. В Бауманском районе на площади Разгуляй красноармейцем Малаховым за антисоветскую агитацию был расстрелян на месте неизвестный. Шпионов и диверсантов разоблачено 84. За распространение контрреволюционных слухов задержано 906 [человек]. За грабежи, убийства и расхищение социалистической собственности задержано 13 022 человека. Дезертиров разоблачено - 10 610 человек. Выявлено уклоняющихся от несения воинской службы - 24 651. Привлечено к административной ответственности 233 279 человек. Отобраны подписки о выезде из Москвы у 123 025 человек. Направлены в маршевые роты через московский военно-пересылочный пункт 125 579 человек. Приговорены к высшей меРе наказания - расстрелу - 887. Осуждены к тюремному заключению на разные сро-Ки Военными трибуналами - 44 168... Нарушение режима осадного положения выразилось.главным образом, в хождении граждан и военнослужащих по улицам города после 24.00. Таких нарушителей было задержано 116 520 человек" (18696).

9 августа в 1942 году в оккупированном гитлеровцами Киеве состоялся знаменитый футбольный «матч смерти». О нем еще в 1943 г. писал Лев Кассиль, и с его легкой руки киевские динамовцы, победившие немецкую команду «Флакелф» и позже расстрелянные за это, казалось, навсегда вошли в историю как яркий пример стойкости и самоотверженности. Об этом «матче смерти» был снят фильм, написано несколько книг. Но после перестройки вдруг оказалось, что героев в нашей стране практически нет. Спустя 60 лет из «Комсомолки» страна узнала, что футбол к гибели спортсменов в Киеве не имел никакого отношения (14978).

9 августа в 1942 году знаменитое исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича в осажденном Ленинграде. За дирижерским пультом в Большом зале филармонии стоял главный дирижер оркестра Ленинградского радио Карл Ильич Элиасберг. Он был болен дистрофией, и любое движение отнимало частицу его жизни. Музыкантов вызывали с фронта, чтобы сформировать оркестр. Все уличные репродукторы были включены. Ленинград слушал симфонию, созданную композитором в родном городе. Во время исполнения симфонии на город не упал ни один вражеский снаряд, ни одна фашистская бомба. По приказу командующего Ленинградским фронтом маршала Говорова все вражеские точки были заблаговременно подавлены. Пушки молчали, пока звучала музыка Шостаковича (14978).

Внешняя политика:

9 августа 1942 года

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ *

Был бы весьма признателен за Ваше искреннее мнение по поводу следующего плана, который, как мне кажется, может быть полезным.

Главным образом с целью объяснения Правительствам Ирана, Ирака, Турции, Сирии, Саудовской Аравии и Египта опасности, которой они подвергнутся в случае победы Германии, а также того, что их величайшие надежды на будущее заключаются в сокрушении нацистского господства над районами Ближнего и Среднего Востока, я командирую г-на Уэнделла Уилки для посещения правительств этих стран.

С совершенно другой целью г-н Уилки очень хотел бы посетить Советский Союз. Помимо того, что он сам увидит бессмертное единодушие в отражении захватчика и великие жертвы, которые Вы все приносите, он хочет побольше узнать об удивительном прогрессе, достигнутом русским народом.

Как Вам известно, г-н Уилки был моим соперником на выборах 1940 года и в настоящее время он возглавляет партию меньшинства. Он полностью согласен с линией внешней политики моего Правительства, заключающейся в сопротивлении нацизму и в действительной дружбе с Вашим Правительством, и оказывает мне большую помощь в работе, связанной с войной. В интересах настоящего и будущего я лично полагаю, что визит г-на Уилки в Советский Союз был бы хорошим делом. Г-н Уилки отправился бы в Советский Союз самолетом в первой половине сентября.

Я был бы благодарен, если бы Вы конфиденциально и искренне сообщили бы мне, будете ли Вы приветствовать его очень краткий визит (7430).

За рубежом:

9 августа 1942 японские крейсера уничтожили 4 крейсера союзников у острова Салва (1037).

9 августа в 1942 году английские власти отказались предоставить Индии независимость и произвели аресты руководителей Индийского национального конгресса (14978).

9 августа 1942 Ганди и его последователи по комитету «Покиньте Индию» были посажены в тюрьму (2245,8).

9 августа 1942 англичанами арестован лидер индусов Махатма Ганди (выпущен лишь в 1944 г.) (4962).

Авиапромышленность:

В 1942 ЦАГИ провел исследования причин снижения скорости и других летных качеств Ил-2 (182,241). Судя по фото Ил-2 одноместного в натурной трубе это было 10 августа 1942. На машине заделали все отверстия (включая оба воздухозаборника и входные и выходные жабры и отверстия для патрубков), а щели - замазали. На кабине не было брони сверху, но над баком, похоже, была. был антенный ввод, но не было стойки.

10, 13 и 17 августа 1942 состоялось заседание комиссии для рассмотрения бронирования серийных самолетов, созданной согласно приказу НКАП и ВВС N 559а/с/032 от 24 июля 1942 (1587,12).

10 августа 1942 Су-2 с установленным на нем М-82НВ, который удовлетворительно прошел 100 часовые официальные испытания на станке 28 июня 1942, совершил 2 полета до высоты 5400 м. Отметили рост скорости по сравнению с М-82 (1684,192).

10 августа 1942 года Яковлев писал письмо Шахурину.

Как Вам известно в этом году проведен ряд работ по улучшению самолетов Як-1 и Як-7:

1. Повышение скорости обоих истребителей на 25 км в час у земли за счет форсирования мотора 105П.

2. Замена пулеметов ШКАС на пулеметы БС у самолета Як-7.

3. Обеспечение кругового обзора обоих самолетов.

4. Увеличение дальности полета самолета Як-7 почти вдвое.

5. Установка пушки 37 мм на самолете Як-7.

Все перечисленные улучшения получили положительную оценку ВВС, утверждены правительством и, в настоящий момент, первые два уже осуществлены в серии, а остальные внедряются.

Кроме того в Чкалове заканчиваются постройкой первые три экземпляра двухмоторного, маломощного, бомбардировочно-учебного самолета Як-6.

Для ускорения внедряющихся в Новосибирске на заводе 153 улучшений самолета Як-7, дальнейшего повышения его боеспособности и для руководства испытаниями Як-6, прошу Вашего разрешения вылететь в г.г. Чкалов и Новосибирск.

Постараюсь использовать свое пребывание в Новосибирске помимо решения чисто конструкторских задач, также и для увеличения выпуска самолетов Як-7 на заводе N 153 (2761,177).

С 10 августа 1942 г. на возобновившихся заводских испытаниях И-185 «эталона для серии» удалось достичь высоких по тому времени характеристик: максимальной скорости у земли 537 км/ч и 577 км/ч на форсаже, на высоте 6100 м - 667 км/ч. Высоту 5000 м истребитель набирал за 4,7 мин, время виража на высоте 1000 м составляло 21-22 с. Полетный вес достигал 3650 кг. В перегрузку под крылом самолет мог нести две бомбы весом по 250 кг. Такая бомбовая нагрузка была вполне сопоставима с нагрузкой некоторых наших бомбардировщиков, например Пе-2, и значительно превышала нагрузку отечественных одноместных истребителей той поры. В отчете по заводским испытаниям записано, что И-185 «по своим летным данным стоит выше серийных отечественных и иностранных самолетов, по технике пилотирования прост и доступен летчикам средней квалификации», что эксплуатация его возможна на полевых аэродромах, что пилотажные свойства, маневренность и управляемость хорошие, на всех режимах самолет легко балансируется управляемыми триммерами» (10667).

10 августа 1942 года зам. начальника 7-го гл. управления НКАП Алексеев писал письмо N 26/631 начальнику секретариата НКАП Фирсаеву.

По письму наркома ВМФ адмирала Кузнецова, на имя секретаря ЦК ВКП(б) Маленкова сообщаю следующее:

1. В проекте плана 1942 г. И.В.Четверикову предусмотрена модификация опытного морского дальнего разведчика МДР6Б-2М105 под моторы М-107 по тактико-техническим требованиям УА ВМФ.

2. От УА ВМФ получены тактико-технические требования на проектирование тяжелого двухмоторного дальнего разведчика.

В целях выяснения производственных возможностей для выполнения указанного задания, запрошен директор завода N 288 Кутепов.

Приложение: на 2-х листах вх. 1534 (2728,24).

10 августа 1942 года зам. начальника 7-го гл. управления Алексеев писал письмо в секретариат НКАП Фирсаеву.

На вх. N 6938 от 3.VI.42 г.

Группа Люлька в составе 15 человек с 1 июля 1942 г. переведена на постоянную работу в конструкторское бюро Болховитинова, где используется по специальности (2728,18).

Другие оборонные отрасли:

10 августа 1942 г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ГАБТУ КА ЗАМПРЕДУ ГКО СССР ОБ УСТАНОВКЕ ДЫМОВЫХ ШАШЕК НА ТАНКАХ

В 1941 году НАТИ был изготовлен и испытан прибор для использования 40-килограммовых морских дымовых шашек (МДШ) на танках Т-34 и КВ.

Конструкция прибора простая, дешевая в изготовлении и позволяет производить дымопуск из шашек при движении танка (подвижные дымовые завесы), а также сбрасывание дымовых шашек на ходу (неподвижные дымовые завесы).

На каждом танке может быть установлено по две дымовых шашки.

При одновременном горении обоих дымовых шашек время дымопуска 9-10 минут. Длина не просматриваемой дымовой волны 300-400 метров.

Считаю целесообразным устанавливать по две дымовых шашки на каждый танк Т-34 и КВ и использовать их как для постановки нейтральных, так и ядовитых дымовых завес.

Прилагая проект постановления ГОКО, прошу его утвердить.

Приложение: проект постановления ГОКО СССР на « » листах.

Начальник ГАБТУ КА генерал-лейтенант танковых войск Федоренко

Военный комиссар ГАБТУ КА армейский комиссар 2 ранга Бирюков

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 676. Л. 32-34. Копия (11211).

10 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2165 О демонтаже резервных агрегатов на Сталинградской ГРЭС. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 51, лл. 136 (11012).

Армия:

10 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 10 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Армавир и Кропоткин.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской наши части отбили несколько атак противника. На поле боя немцы оставили свыше 250 трупов. Бронебойщики одной части уничтожили 6 немецких танков. Южнее Клетской продолжались ожесточённые бои против танков и мотопехоты противника. В течение суток уничтожено 15 немецких танков и свыше 400 солдат и офицеров противника.

В районе северо-восточнее Котельникова продолжались упорные бои. На одном изучастков наши части разгромили 2 батальона немецкой пехоты и уничтожили 20 танков. На другом участке наши войска атаковали противника и в результате боя захватили 11 орудий, несколько пулемётов и миномётов. Н-ская кавалерийская часть совершила рейд по вражеским тылам. Кавалеристы уничтожили 3 склада, разгромили штаб немецкого полка и уничтожили свыше 350 гитлеровцев.

В районе Армавира противник стремится пробиться вперёд. После кровопролитного боя, во время которого уничтожено 5 немецких танков, наши части отошли на новый оборонительный рубеж. На соседнем участке продолжались ожесточённые бои с прорвавшейся группировкой противника. В районе Кропоткина наши войска вели напряжённые бои с танками и пехотой противника. Танковый экипаж лейтенанта Алексея Шельгаса за один день уничтожил 8 немецких танков, 4 противотанковых орудия и до 300 солдат и офицеров противника.

На Воронежском фронте наши войска заняли несколько населённых пунктов, уничтожив при этом свыше 1.000 немецких солдат и офицеров. Наши части, переправившиеся на западный берег Дона, отбили несколько атак противника и уничтожили 12 немецких танков.

Партизанский отряд имени Ворошилова, действующий в одном из районов Орловскойобласти, в течение нескольких дней вёл бой с крупным отрядом оккупантов, действовавших при поддержке танков. В этом бою партизаны истребили до 200 гитлеровцев и уничтожили два немецких танка.

Пленный солдат транспортной колонны 218 немецкой пехотной дивизии Эрнст Риман рассказал: «Наша транспортная колонна везла на фронт артиллерийские боеприпасы. По пути к нам примкнули солдаты и повозки из других частей. В лесу головные повозки наскочили на мины и подорвались. В это время партизаны из леса открыли сильный пулемётный огонь. В нас полетели ручные гранаты. Весь обоз был полностью уничтожен. Убито около 100 человек. В живых остались только я и ещё два солдата, сдавшихся в плен».

Немецко-фашистские мерзавцы истребили население деревни Лютино, Кличевского района, Белорусской ССР. Недавно гитлеровцы загнали всех жителей деревни в помещение школы. Немецкий офицер потребовал указать местонахождение партизан, но ничего не добился. По его приказу солдаты жестоко избили арестованных, но они продолжали молчать. Палачи долго пытали несчастных, глумились над ними, а затем сожгли школу вместе с заключёнными в ней людьми. Сгорело 74 человека.

В Париже состоялась демонстрация женщин. Демонстранты несли плакаты с лозунгами: «Долой Гитлера! Долой предателя Лаваля! Верните наших братьев и мужей из плена!»

Партизаны Югославии на днях отбили у оккупантов ещё один город. В боях за этот город партизаны истребили несколько сот оккупантов и их пособников. Захвачены трофеи: один броневик, 12 пулемётов, 2 миномёта, много взрывчатки и 70.000 патронов. Из городской тюрьмы освобождено 50 югославских патриотов, которые были приговорены к расстрелу. Население с радостью встретило партизан и оказывает им помощь в преследовании оккупантов.» (14979).

10 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 10 августа наши войска вели ожесточённые бои в районах Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Армавир, Краснодар, Майкоп.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Баренцевом и Чёрном морях потоплено два транспорта противника водоизмещением в 12.000 тонн.

За 9 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 60 немецких танков, около 400 автомашин с войсками и грузами, 20 автоцистерн с горючим, взорвано 2 склада боеприпасов и 2 склада горючего, подавлен огонь 14 батарей полевой и зенитной артиллерии, рассеяно и частью уничтожено до трёх полков пехоты и эскадрон конницы противника.

В районе Клетской наши войска вели бои с немецко-фашистскими войсками. В районе действий Н-ской части уничтожено 3 немецких танка и 280 гитлеровцев. Южнее Клетской наши танкисты истребили до 500 солдат и офицеров противника. Бомбардировочная и штурмовая авиация продолжала активные операции против танков и мотомехвойск противника. За день наши лётчики уничтожили 27 немецких танков, до 60 автомашин с пехотой и грузами, 2 зенитные батареи, 4 автоцистерны с горючим. В воздушных боях сбито до 30 немецких самолётов.

В районе северо-восточнее Котельникова наши войска вели ожесточённые бои с противником. Сражение носит чрезвычайно упорный характер. Одна железнодорожная станция в течение дня несколько раз переходила из рук в руки и к вечеру была занята нашими частями. Н-ская часть, отбивая атаки противника, уничтожила свыше 900 гитлеровцев. Ликвидирована также группа немецких автоматчиков, проникшая в тыл наших частей.

В районе Краснодара шли тяжёлые бои с наступающими танками и мотопехотой противника. На одном из участков советские конники во взаимодействии с авиацией и танками нанесли большой урон колонне войск противника. Подбито 11 танков, уничтожено 8 орудий, 4 бронемашины и около 30 автомашин. Разгромлены 2 эскадронарумынской кавалерии и батальон немецкой мотопехоты. На другом участке после упорного боя с превосходящими силами противника наши части отошли на новые рубежи. В районе Армавира противник предпринял ряд атак и несколько продвинулся вперёд. В ходе боёв сожжено 8 немецких танков и истреблено свыше 600 гитлеровцев.

В районе Воронежа противник после артиллерийской и миномётной подготовки атаковал наши позиции. К исходу дня атака немцев была отбита и неприятель отброшен с большими для него потерями.

На Ленинградском фронте происходила активная деятельность разведывательных отрядов. Двадцать девять бойцов во главе с младшим лейтенантом Силиным, преодолев проволочные заграждения, пробрались к укреплениям противника. Разведчики забросали гранатами огневые точки немцев, а затем стремительным броском ворвались в их траншеи. В завязавшейся схватке наши бойцы уничтожили 40 гитлеровцев, взорвали 3 землянки, одну противотанковую пушку, захватили пленного и трофеи.

Снайпер тов. Николаев из части, где командиром тов. Кутятин, истребил 211 немцев. Снайпер этой же части тов. Добрик истребил 216 гитлеровцев.

Три партизанских отряда, действующие в одном из районов Минской области, в течение месяца истребили 270 немецких солдат и 5 офицеров. Партизаны уничтожили 15 автомашин и взорвали 38 мостов. Отряд под командованием тов. К. пустил под откос 3 железнодорожных эшелона и уничтожил легковую машину с находившимися в ней немецким генералом и офицером.»

Ниже приводим выдержку из акта о чудовищных зверствах немецко-фашистскихзахватчиков над пленными красноармейцами и командирами:

«На одном из участков Брянского фронта в немецком окопе обнаружены трупы наших бойцов, зверски замученных гитлеровскими мерзавцами. Младшему политруку А.И.Козлову немецкие изверги отрезали нос и губы, выкололи глаза и вспороли живот. Красноармейца Баймугамбетова гитлеровские людоеды искололи штыками, перебили ноги и руки и вырвали лёгкие и сердце. Лейтенанта К.Николаенко, младшего командира Логинова и красноармейца Асадова немцы облили бензином и заживо сожгли». Акт подписали: лейтенант Ковалёв, воентехник Дерега, старший политрук Швейкин, младший политрук Миментов, военфельдшер Юхнов, красноармейцы Мамедов и Волошин.

«На угольных шахтах в районе Монса (Бельгия) в связи с актами саботажа резкосократилась добыча угля. Некоторые шахты серьёзно повреждены и совсем прекратили работу.» (14979).

10 августа 1942 «горбатые» из 673-го шап выполняли задание в районе реки Малая Тингута. Среди пилотов был старший сержант В. А. Рогальский, для которого это был первый боевой вылет. Когда в его Ил-2 попал зенитный снаряд, то молодой пилот, соответствующе обработанный пропагандой, сразу же решил совершить огненный таран. Вместо того чтобы попытаться дотянуть до своего аэродрома или же в крайнем случае совершить вынужденную посадку и вернуться в полк уже по земле, Рогальский некоторое время спокойно летел, видимо высматривая подходящую цель. В конце концов его штурмовик пошел вниз. По возвращении оставшиеся летчики доложили, что на месте падения самолета они наблюдали «несколько горящих немецких танков» (19522).

С 10 августа 1942 в полку, помимо боевых донесений, начали подробно записывать отчеты о боевых вылетах в журнале боевых действий, что позволяет точно установить боевую работу ТБ-7 под командованием майора Э.К. Пусэпа и разных штурманов. В ночь с 10 на 11 августа полк в течение ночи два раза бомбил аэродром совхоза Дугино, ТБ-7 №42066 также совершил два боевых вылета в течение этой ночи, сбросив 8 ФАБ-250,16 ЗАБ-ЮОцк, 2 САБ-25. Время взлета 20.09, время бомбометания 21.40-21.54, время посадки 23.34. С высоты 3500-3800 м наблюдали.разрывы бомб в юго-восточной, юго-западной и центральной части аэродрома. Возникло 8 очагов пожаров. Следующей ночью 11.08.42 г. ТБ-7 №42066 опять участвовал в налете на аэродром совхоза Дугино, сбросив 24 ФАБ-100, 2 РРАБ-2 (А0-25=36, ЗАБ-2,5=80) с высоты 3000 м. Время взлета 2.00, время бомбометания 3.25-3.36, время посадки 4.56. Разрывы бомб наблюдали в юго-восточной, юго- западной и северо-западной части аэродрома. В северо-западной части на опушке леса возник пожар.

12.08.42. Экипаж Пусэп, Легкоступ. Цель - бомбардирование аэродрома города Смоленск. Сброшено 8 ФАБ-250, 2 РРАБ-2 (А0- 15 - 80) с высоты 6000 м. Время взлета 20.17, время бомбометания 22.21, время посадки 00.10. Отмечено попадание бомб в юго-восточную часть аэродрома. В результате возникло два пожара и был уничтожен один прожектор.

13.08.42. Экипаж Пусэп, Легкоступ. Цель - бомбардирование аэродрома Сеща. Сброшено 4 ФАБ 500,2 РРАБ-2 (А0-15 - 80) с 4200 м. Время взлета 20.18, время бомбометания 21.43, время посадки 23.38. Разрывы бомб в юго-западной и центральной части аэродрома, возникло два пожара.

14.08.42. Экипаж Пусэп, Легкоступ. Цель - бомбардирование аэродрома Шаталово. Сброшено 8 ФАБ 250, 2 РРАБ-2 (А0-10 - 105, ЗАБ-2,5 - 40), 2 САБ-25 с высоты 3000 м. Время взлета 20.10, время бомбометания 22.08, время посадки 00.10. Наблюдали разрывы бомб в юго-западной части аэродрома и перекрыта РРАБами южная часть аэродрома. В результате бомбометания возникло три пожара, два из них крупных (19936).

10 августа в 1942 году в СССР немецкая армия захватывает Майкоп и начинает наступление на Грозный и Баку (14979).

10 августа в 1942 году немецкие войска заняли Кисловодск (14979).

10 августа в 1942 году разгром войск 62-й общевойсковой и 1-й танковой армий, прикрывавших Сталинград в Большой излучине Дона. Разбито девять стрелковых дивизий и семь танковых бригад, пленены 57 тысяч красноармейцев, потеряна тысяча танков. Советские войска отошли на правый берег Дона и заняли оборону (14979).

10 августа в 1942 году войска Юго-Восточного фронта нанесли контрудар в районе Абганерово и вынудили 4-ю танковую армию противника перейти к обороне (14979).

10 августа в 1942 году войска противника захватили Майкоп, Белореченскую (в ее районе плацдарм на левом берегу реки Белой) и вышли к реке Кубань (14979).

10 августа 1942 звено и ВВС ЧМФ л Д.В.Зюзина, патрулируя над Туапсе, встретила 30 б и атаковала. Зюзин сбил ведущего, потом еще один Не-111 и стал ГСС (438,855).

10 августа 1942 на взлете в Геленджике была подбита и погибла АНТ-44 (1794,20).

10 августа 1942 г. МТБ подготовили к вылету - подвесили 12 ФАБ-250. Стоял штиль, поэтому с первого, и даже со второго раза, тяжело нагруженный самолет оторваться от воды не смог. В третьей попытке, в момент отрыва от поверхности бухты, взлетающий МТБ-2 атаковали два истребителя Ме-110 (или Ме-109) и он врезался в воду. В живых остался только командир корабля капитан Наумов - его выбросило из кабины и, по его личному свидетельству, он даже не успел ничего понять. Погибли штурман капитан И.П.Грязных, второй пилот ст. лейтенант А.А.Чайка, радиотехник лейтенант Н.К.Назаров, стрелок ст. сержант М.М.Дубина, стрелок-радист младший сержант А.У.Кошнар.

Расследование инцидента было коротким: виновником гибели экипажа и самолета объявили капитана Наумова: якобы он рано начал разворот на взлете и задел крылом воду, далее последовала катастрофа. Позднее Наумова перевели для продолжения службы на Северный флот.

Останки МТБ-2 более сорока лет пролежали в море, на глубине 10-12 метров на выходе из Ге- ленджикской бухты у Толстого мыса. В 1988- 1989 гг. место падения самолета обследовали водолазы самодеятельной группы "Поиск" на предмет возможности подъема его на поверхность. Однако осмотр показал, что обломки машины перемешаны с неразорвавшимися бомбами (теми самыми, с которыми МТБ уходил в боевой полет). Операция по подъему была отложена, а затем вызванные из Севастополя саперы подорвали опасную находку прямо на дне.

Основные технические характеристики и летные данные АНТ-44

|  | АНТ-44 | АНТ-44Д |
| --- | --- | --- |
| Двигатели | М-85 | М-87 |
| Длина в линии полета (м) | 21,15 | 21,94 |
| Высота в линии полета (м) | 7,875 | 8,300 |
| Размах крыла (м) | 35,450 | 36,450 |
| Площадь крыла (мг) | 143,5 | 146,7 |
| Вес пустого (кг) | 11528 | 11249 |
| Полетный вес (кг) | 17540* | 18500 |
| Максимальный полетный вес(кг) | 21000 | 22000 |
| Нагрузка на крыло (кг/мг) | 122-146 | 126-150 |
| Скорость макс, у земли (км/ч) | 285 | 295 |
| Скорость макс, на высоте 3000 м (км/ч) | 326** | 355 |
| Скорость посадочная (км/ч) | 125 | 125 |
| Время набора высоты 5000 м (мин) | 28,3 | 25,5 |
| Потолок практический (м) | 6600 | 7500 |
| Длина разбега с весом 18000 кг (м) | 800-900 | - |
| Дальность полета нормальная (км) | 2080 | 3000 |
| Дальность полета максимальная (км) | 4390 | 4400 |

* С бомбами 2000 кг и запасом горючего 1800 кг. Максимальный взлетный вес 21000 кг, без бомб, с запасом горючего 6800 кг.

** С двигателями М-87 максимальная скорость 355 км/ч на высоте 3750 м, с М-87А 364 км/ч на высоте 5000 м (11962).

10 августа 1942 г. вышло РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР В ВОЕННЫЙ СОВЕТ 22-й АРМИИ В СВЯЗИ С БОЛЬШИМИ ПОТЕРЯМИ ТАНКОВ

Танковые соединения Калининского фронта за период с 2 по 13.07.1942 г. понесли большие потери. Причинами потерь служит грубое, преступное нарушение приказов Ставки № 057, 0455.

Практическое взаимодействие танков с другими родами войск на поле боя было организовано плохо. Разведка огневых средств и сил противника, особенно его противотанковой обороны проводилась слабо, местность не разведывалась. Танковые части в обороне и наступлении распылялись.

5.07 81 тбр была брошена в ночной бой после 160 км марша. Бригада была не готова для боя, вопросы разведки и взаимодействия не были отработаны. Танки ночью самостоятельно вести бой не могут.

В результате такого преступного использования танков бригада потеряла 23 танка.

Действия 104, 148 тбр с 5 по 9.07.1942г. совершенно не были поддержаны частями 179 сд, НЗсбр. Пехота за танками не шла, несмотря на успех боя, больше того, части 179 сд ушли с поля боя, не предупредив танки, пути отхода бригады заминировали, а в районе дер. Прилушки сделали лесные завалы, вследствии чего бригада потеряла на минах 13 танков.

Донести мне конкретных виновников подобного преступного использования танков и какие приняты меры к ним.

Заместитель народного комиссара обороны Союза ССР генерал-лейтенант танковых войск Федоренко

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11353. Д. 14. Л. 95-96. Подлинник (11211).

10 августа 1942 закончилась оборона Сталинграда на дальних подступах (340,92).

10 августа 1942 года, когда бои уже перекинулись в район предгорий Кавказа, жаркие воздушные бои разгорались над Новороссийском. Немцы бросили на город 59 бомбардировщиков и 20 истребителей, в то время как советская сторона отправила на перехват машины 7-го и 62-го ИАП. Оба полка заявили 6 Не-111 и 3 Вf109, потеряв 2 ЛаГГ-3. Неожиданно разворачивался бой с участием младшего лейтенанта М. Борисова из 62-го ИАП. Он сбил один Не-111, но и его ЛаГГ получил попадание. Падающий истребитель врезался в шедший рядом немецкий бомбардировщик, а разлетевшиеся обломки накрыли еще один немецкий бомбовоз. 23 года спустя Борисова посмертно представили к Золотой Звезде Героя (2691).

10 августа 1942 в 08.00 девять «Хейнкелей» на высоте 40—50 м снова незамеченными подошли к Сталинграду и группами по три самолета атаковали аэродромы Воропоново и Центральный, сбросив на них осколочные бомбы. В результате были уничтожены множество советских истребителей и других самолетов. Были убиты генерал-лейтенант артиллерии Мешков, два полковника и еще несколько офицеров, оказавшихся в момент налета на взлетной полосе. А уже в 08.15 Ju-88 из KG76 с пикирования атаковали станцию Воропоново. Вследствие прямых попаданий взорвался эшелон с боеприпасами, и над поселком взметнулся огромный столб пламени. Грохот взрыва снова пронесся по улицам Сталинграда, повергнув жителей в панику. Во второй половине дня 10 августа налеты германской авиации возобновились. На этот раз «Юнкерсы» бомбили позиции зенитных батарей в южной части Сталинграда и на подступах к нему. Бомбардировщики, невзирая на отчаянный зенитный огонь, действовали на малых высотах, в результате чего, по воспоминаниям зенитчицы Матвеевой, один Ju-88 был подбит 8-й батареей 748-го ЗенАП, задымил и стал снижаться. При этом пилот, видимо, пытался развернуть машину на запад. Пролетев над городом, оставляя толстый дымный след, «Юнкере» ушел за Волгу и там рухнул на землю. Одновременно с этим над Сталинградом происходили и многочисленные воздушные бои с участием истребителей. 11 августа группа МиГ-3 из 439-го ИАП ПВО патрулировала на небольшой высоте в районе Сталинграда, когда их внезапно со стороны солнца атаковала пара «Мессершмиттов». Самолет старшего лейтенанта Погребяка вспыхнул и начал падать. Пилот, получив ранения в ноги и руки, все же смог покинуть горящий «МиГ» и опустился на парашюте. Что удивительно: остальные советские пилоты даже не заметили атаку противника и падающий самолет своего товарища, продолжив патрулирование, не меняя ни скорости, ни высоты! Впрочем, «сталинских соколов» частично оправдывает полное отсутствие у них радиосвязи (11774).

10 августа 1942 через три дня подвиг Землянского повторил молодой летчик-штурмовик 673-го шап ст. с-т В.А.Рогальский, который в своем первом боевом вылете был подбит огнем зенитной артиллерии над целью в районе р. Малая-Тингута. Штурмовик загорелся. В результате падения Ил-2 Рогальского на скопление автомашин с грузами наблюдались сильные взрывы...(6467).

Жизнь и внутренняя политика:

10 августа в 1942 году СНК СССР принял постановление "О порядке привлечения граждан к трудовой повинности в военное время". Трудовая повинность вводилась каждый раз по постановлению СНК СССР, а в объявленных на военном положении местностях — также военными властями; объявлялась для выполнения оборонных работ и других военных надобностей, заготовок топлива, спец. строит, работ, охраны путей сообщения, сооружений, средств связи, электростанций, электросетей, для борьбы с пожарами, эпидемиями и стих, бедствиями и др.; граждане привлекались к трудовой повинности на срок до 2 месяцев (14979).

10 августа 1942 г. вышло ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К ТРУДОВОЙ ПОВИННОСТИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: Установить следующий порядок привлечения граждан к трудовой повинности в военное время:

1. Трудовая повинность граждан вводится каждый раз по постановлению Совета Народных Комиссаров Союза ССР, а в местностях, объявленных на военном положении, также военными властями в соответствии со статьей 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. “О военном положении”.

2. Трудовая повинность может объявляться:

а) для выполнения оборонных работ и других военных надобностей;

б) для заготовок топлива;

в) для выполнения специальных строительных работ и других важнейших государственных заданий;

г) для охраны путей сообщений, сооружений, средств связи, электростанций, электросетей и других важнейших объектов;

д) для борьбы с пожарами, эпидемиями и стихийными бедствиями.

Примечание. Привлечение граждан к трудовой повинности для борьбы со стихийными бедствиями (наводнения, снежные заносы, пожары и т. д.) допускается также в порядке, установленном Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 18 июля 1927 г. и законодательством других союзных республик.

3. Установить, что привлечение граждан к трудовой повинности в военное время допускается на срок до 2 месяцев с продолжительностью рабочего времени в размере 8 часов в день и 3 часов обязательных сверхурочных.

4. К трудовой повинности не привлекаются:

а) лица, не достигшие 16-летнего возраста, а также мужчины старше 55 лет и женщины старше 45 лет;

б) беременные женщины, начиная с 5 месяцев беременности;

в) женщины, имеющие грудных детей, а также женщины, имеющие детей в возрасте до 8 лет, в случае отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход за ними;

г) лица, временно утратившие трудоспособность, на срок до ее восстановления и инвалиды первой и второй групп.

По постановлению органов власти (ст. 1) от привлечения к трудовой повинности могут быть освобождены и другие категории граждан в зависимости от местных условий.

5. Оплата труда граждан, выполняющих в порядке трудовой повинности оборонные и другие работы, производится учреждениями и организациями, для которых выполняются работы, по действующим нормам оплаты труда, установленным для данных работ.

За рабочими и служащими государственных предприятий, учреждений и общественных организаций, а также за членами промысловых артелей, привлекаемыми на работы в порядке трудовой повинности, может быть сохранена в каждом отдельном случае по решению Совнаркома СССР оплата по месту их постоянной работы, но не свыше 50 % ставки заработной платы, получаемой'ими в предприятиях или учреждениях.

Примечание. При мобилизации на оборонительные работы

зарплата по месту постоянной работы не сохраняется.

Колхозникам, привлеченным к трудовой повинности, начисляется за счет колхоза 25 % среднего количества трудодней, выработанных за данный период другими колхозниками той же квалификации и специальности.

6. Лица, привлекаемые к трудовой повинности, могут быть использованы на работе как в месте их постоянного жительства, так и вне его.

За рабочими и служащими, привлеченными к трудовой повинности, сохраняется место их постоянной работы, занимаемая должность, а также их жилая площадь.

7. При направлении в другую местность лиц, привлеченных к трудовой повинности, средства передвижения предоставляются бесплатно той организацией, в распоряжение которой эти лица направлены.

8. Если привлечение к трудовой повинности связано с временной переменой местожительства и переездом на расстояние свыше 25 километров, то организации, для которых производятся работы, обязаны выплачивать привлекаемым к трудовой повинности следующие компенсации:

а) лицам, работающим в предприятиях и учреждениях, выплачивается за время нахождения в пути заработная плата из расчета тарифной ставки (должностного оклада) по месту основной работы, но не ниже 5 рублей в сутки;

б) лицам, не работающим в предприятиях и учреждениях, выплачиваются за время нахождения в пути суточные в размере 5 рублей.

Колхозникам за время нахождения в пути начисляется за счет колхоза среднее количество трудодней, которое за это время начисляется другим колхозникам той же квалификации и специальности.

Все указанные выше компенсации выплачиваются за время нахождения в пути в оба конца, т. е. к месту работы и обратно.

9. Организации, в распоряжение которых направляются лица, привлеченные к трудовой повинности, обязаны обеспечить их питанием за плату как на месте работы, так и в пути, а также предоставить бесплатно на месте работы жилье.

10. Лица, выполняющие работы в порядке трудовой повинности, социальному страхованию на этих работах не подлежат.

В случае инвалидности или смерти от увечья, полученного при выполнении работы в порядке трудовой повинности, эти лица или их семьи обеспечиваются пенсиями в порядке социального обеспечения согласно действующим законам и правилам.

11. В случае временной нетрудоспособности лиц, выполняющих работы в порядке трудовой повинности, за ними сохраняются две трети среднего заработка по месту выполнения работы, но не свыше срока окончания трудовой повинности.

По истечение этого срока лица, которые до привлечения к трудовой повинности работали в качестве рабочих и служащих, обеспечиваются пособием по временной нетрудоспособности в соответствии с Постановлением Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 1938 г. (СП СССР 1939 г.; № 1, ст. 1).

12. Лица, привлекаемые к трудовой повинности, не освобождаются от призыва в Красную Армию.

13. Виновные в отказе или уклонении от трудовой повинности, а также в задержке лиц, работающих в предприятиях и учреждениях и привлекаемых к трудовой повинности, подлежат уголовной ответственности по законам военного времени.

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР И. СТАЛИН

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. ЧАДАЕВ (9844).

За рубежом:

10 августа в 1942 году массированный авианалет британских ВВС на Дюссельдорф (14979).

C 10 по 13 августа 1942 проходила английская операция Pedestal по снабжению Мальтыпоморю (2245,8).

August 10, 1942: German and Italian U-boats savage a British convoy to Malta in the Mediterranean (3819).

10 августа 1942 германские и итальянские подлодки уничтожили британский конвой, направлявшийся к Мальте (3819).

10 августа 1942 у Соломоновых островов американской подлодкой потоплен японский тяжелый крейсер “Како” (4962).

10 августа в 1942 году японский флот потопил 4 крейсера США и Великобритании близ Гуадалканала. Однако японский флот отступил (14979).

Авиапромышленность:

11 августа 1942 года директор завода N 39 В.И. Абрамов, зам. гл. инженера по экспериментальным работам К.А. Петров писали письмо N 2899/53 Маленкову и Шахурину.

Завод N 39 обязан начать выпуск самолетов ДБ-3ф и полностью прекратить постройку самолетов Пе-2 и Пе-3бис.

Учитывая настоятельные требования представителей войсковых частей фронта, коллектив завода N 39, по особому заказу старшего военпреда ВВС завода, дооборудовал самолет Пе-3бис специальной установкой под спаренные фотоаппараты АФА-1 и, вместо радиостанции "Орел-Мамотка" с малым радиусом действия, установил на самолет радиостанцию "РСБ" (Двина); в результате чего получился сильно вооруженный в части самозащиты с большим радиусом действия и связи самолет разведчик.

Командиры отдельных авиаполков, прибывавшие с фронта за получением по данным им нарядам самолетов Пе-2, настоятельно требовали выдачи им самолетов Пе-3бис.

Объективно сравнивая по летно-боевым качествам самолет Пе-3бис в варианте ли разведчика или самолета сопровождения с аналогичными отечественными самолетами, имеющимися у нас на вооружении, приходишь к заключению, что самолет Пе-3бис является единственным разведчиком, вполне современным, отвечающим на сегодня всем требованиям предъявленным ему строевыми частями.

Учитывая, что с переходом на постройку машины ДБ-3ф, завод N 39 снимает все стапели и оборудование чем полностью будут сняты с производства самолеты Пе-3бис на заводе N 39 и тем самым совершенно прекратиться снабжение армии самолетами этого типа.

Со совей стороны полагаем, что производство этой необходимой, по нашему мнению, для фронта машины должно быть сохранено на заводе N 39 и в случае затруднений со снабжением моторами, хотя бы даже за счет завода 22 где будут продолжать строить самолеты Пе-2.

Коллектив конструкторов завода 39, который в свое время по заданию ГКО в весьма короткий срок дал самолет Пе-3, непрерывно продолжает следить за качеством и дальнейшим усовершенствованием этой машины, постоянно увязывает свою работу с производством, тем самым обеспечивает бесперебойный выпуск этой машины.

В данное время на заводе N 39 ведутся большие работы по постройке деревянных агрегатов этой машины как хвостовая часть фюзеляжа Ф-3 и хвостовое оперение - опытные экземпляры которых будут готовы в ближайшее время.

К этому необходимо добавить, что конструкторский коллектив завода 39 по вашему приказу сможет выполнить в ближайшее же время ряд работ в части дальнейшего повышения летно-боевых качеств самолета Пе-3бис как-то:

1. Облегчение веса его за счет пересмотра отдельных агрегатов или снятия их как оставшихся от самолета Пе-2.

2. Замену моторов М 105-РА на М-82 или какой другой по вашему указанию.

3. По изысканию увеличения скорости самолета за счет внешнего облагораживания машины (1778,45).

11 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2169 Об увеличении выпуска самолетов Як-7 на заводе № 82 (г. Москва). РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 6 (11012).

11 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2169 Об увеличении выпуска самолетов Як-7 на заводе № 82 (г. Москва)

Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать Наркомавиапром - т.Шахурина и директора завода 82 т.Бугрова обеспечить выпуск на заводе № 82 из агрегатов завода № 153 и собственного производства следующего количества самолетов, начиная с 25 августа - по 3 самолета в день, с 5 сентября - по 4 самолета е день, с 15 сентября - по 5 самолетов в день, с 30 сентября 1942 года - по б самолетов в день.

2. Обязать Наркомавиапром - т.Шахурина, директора завода № 153 т.Романова и главного инженера - т.Тер-Маркаряна обеспечить отправку в августе 90 самолетов Як-7 (в агрегатах комплектно) для сборки на эаводе 82 (Москва) в следующие сроки: 30 самолетов - 15 августа, 30 самолетов - 22 августа и 30 самолетов - 30 августа 1942 года.

3. Засчитать указанное количество самолетов в программу завода № 153, в связи с чем на август месяц утвердить для завода № 153 следующую программу: 210 самолетов со сборкой и сдачей готовыми к бою на заводе № 153 и 90 самолетов для сборки на заводе № 82. Всего 300 самолетов в месяц.

4. Установить следующую программы по выпуску самолетов Як-7 для завода № 153 на сентябрь месяц 1942 года: 180 самолетов со сборкой и сдачей готовыми к бою на заводе № 153 и 140 самолетов для отправки равными партиями в течение месяца для сборки на заводе № 82. Всего 320 самолетов.

5. Обязать Наркомавиапром - т.Шахурина предусмотреть в заданиях заводу № 153 на октябрь и последующие месяцы обеспечение выпуска заводом № 82 6 самолетов Як-7 в день зa счет сборки самолетов из агрегатов эавода № 153 и за счет производства завода 82.

6. Обязать НКПС - т.Хрулева обеспечить подачу к указанным в п.1 срокам эшелоны под самолеты для завода № 82 и продвиэения эшелонов из Новосибирска в Москву в течение пяти дней (19354).

11 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2170 О серийном производстве улучшенных самолетов Як-1. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 7-8 (11012).

11 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2170 О серийном производстве улучшенных самолетов Як-1

Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать Наркомавкапром т.Шахурина и директора завода № 292 т.Левина внедрить в серийное производство на заводе 292 самолет Як-1 со следующими изменениями:

а) изменить конструкцию фонаря пилота, верхнего гаргрота и установить зеркало-обэора задней полусферы;

б) установить один пулемет Березина 12,7 мм с боекомплектом в 200 патрон вместо 2-х пулеметов Шкас и одну пушку Швак 20 мм с боекомплектом в 120 патрон, сняв пневмопереварядку пушки;

в) изменить бронеспинку, срезав верхнюю часть, поставить переднее и заднее бронестекла и броню для левой руки пилота;

г) установить маслорадиатор типа самолета Як-7;

д) установить винт ВИШ-105;

е) установить всасывающий патрубок с фильтром конструкции ЦАГИ;

ж) установить убирающийся в полете костыль.

2. Установить следующие сроки внедрения и выпуска улучшенного самолета Як-1:

в сентябре - 10 самолетов

в октябре - 100

и начиная с 1-го ноября 1942 года все выпускаемые заводом самолеты.

3. Обяэать Главного Конструктора т.Яковлева:

а) передать заводу № 292 чертежи на утвержденные настоящим постановлением изменения конструкции не поэднее 12 августа 1942 года;

б) передать заводу № 292 образец улучшенного самолета Як-1 к 20 августа 1942 года;

в) разработать конструкцию нового деревянного хвостового оперения для улучшенного самолета Як-1 и, после проведения испытаний, передать заводу № 292 для внедрения в серию.

4. Наркомхимпром т.Первухину и Наркомстройматериалов - т.Соснину обеспечить поставку эаводу JP 292 по его чертежам бронестекол:

в сентябре - 100 комплектов

в октябре - 300 комплектов и, начиная с ноября месяца 1942 года, по 350 комплектов

5. Наркомхимпрому (т.Первухину) и Наркомнефти (т.Седину) в 10-дневный срок внести на рассмотрение ГОКО предложения об организации производства изопропилового спирта на Уфимском крекинг-заводе и переработки спирта в ацетон на заводе № 34 Наркомхимпрома в г.Челябинске.

6. Наркомвооружения т.Устинову обеспечить поставку заводу № 292:

а) деталей горячей штамповки с эавода № 614 по 100 тонн ежеквартально, начиная с Ш-го квартала текущего года;

б) пулеметов системы Беревина (УБС) калибра 12,7 мм эа счет сокращения поставок синхронных пулеметов Шкас.

7. Наркомхимпром - т.Первухину обеспечить освоение и поставку заводу № 292 в счет фондов Наркомавиапрома листовой плексиглас толщиной 4-5 мм в габаритах по чертежам завода № 292:

в сентябре - 120 листов

в октябре - 350 листов и, начиная с ноября, по 400 листов ежемесячно

8. Наркомстройматериалов - т.Соснину обеспечить освоение и поставку заводу № 292 зеркал обзора по чертежам эавода № 115:

в сентябре - 120 штук

в октябре - 350 штук и, начиная с ноября месяца, по 400 штук ежемесячно,

9. Обяэать Наркомтанкопром т.Зальцмана на эаводах № 264 и 183 Наркомтанкопрома обеспечить освоение и поставку заводу № 292 измененной бронеспинки и брони для защиты левой руки пилота по чертежам завода № 292:

в сентябре - 100 комплектов в октябре - 300 комплектов и,начиная с 1-го ноября, по 350 комплектов ежемесячно (19355).

11 августа 1942 постановление ГКО поручило 292 заводу внедрить Як-1б с ноября 1942 полностью (198,50). На самом деле начали на 292 заводе с сентября (10 машин), а с октября 1942 перешли полностью (65,66).

11 августа 1942 вышло постановление ГКО N 2169сс "О серийном производстве улучшенных самолетов Як-1" (1578,3).

11 августа 1942 вышло постановление ГКО N 2170сс "Об увеличении выпуска самолетов Як-7 на заводе 82" (1578,3).

11 августа 1942 г. 49-й киап в 2-х эскадрильном составе убыл на фронт и вошел в состав 234-й иад Западного фронта, который в тяжёлых боях совместно с Калининским фронтом пытался «срезать» Ржевский выступ. Для помощи в эксплуатации матчасти и проведения войсковых испытаний к полку прикомандировали механика 19-го завода Чистякова и бригаду 21-го завода, а также группу от НИИ ВВС во главе с помощником ведущего инженера 4-го отдела ин- женер-капитаном А.Г. Терентьевым и старшим инженером 5-го отдела военинженером 3 ранга Ф.Ф. Бабаниным.

Полк вёл боевую работу с 14 августа по 15 сентября 1942 г., выполняя задания по сопровождению бомбардировщиков, прикрытию наземных войск и уничтожению авиации противника. За этот период сделано 369 боевых вылетов, с общей наработкой моторов 335 час 22 мин. В зачёт войсковых испытаний самолёта Ла-5 приняли боевую работу с 28 августа по 15 сентября. Всего полком с начала эксплуатации на Ла-5 с М-82 сделано 1093 полёта с общей наработкой моторов 762 час 55 мин, из них 593 час 49 мин в воздухе и 169 час 06 мин на земле.

Войсковые испытания проходили самолёты Ла-5 1-й серии (имелись также 3 машины 2-й серии) с моторами М-82 1-й и 2-й серий и винтами ВИШ-105. Моторы снабжались карбюраторами серии А-2 и воздушным самопуском.

В процессе боевой работы использовалось топливо с октановым числом 94-95 — 4Б-78, 3.2Б-78 с импортной присадкой Р-9 и импортное 1Б-95, а также масло МК и МС. По характеру боевой работы моторы большую часть времени полёта работали на номинальном режиме. Во время воздушного боя в некоторых случаях включался форсаж периодами по 3-5 минут. Максимальная отмеченная продолжительность работы на номинальном режиме — 50 мин и на форсаже — 13 мин (капитан Коломинов П.И.).

На большинстве моторов после наработки 18-20 часов появлялась тряска при работе на Рк=800-950 мм рт.ст. из-за отказа свечей. После замены их тряска устранялась.

... В период испытаний работу моторов проверили на всех режимах, включая и форсаж, до высоты 6000 м — выше боевые действия практически не велись. Моторы на всех режимах работали нормально...

М-82 в боевой эксплуатации показал живучесть и надежность. Во время воздушных боев имелось несколько случаев попадания пуль и снарядов в мотор. Во всех случаях моторы не требовали съёмки с самолёта и после небольшого ремонта продолжали работать.

Примеры: 18 августа во время воздушного боя на самолёте № 37210201, мотор № 6501150 (ст. политрук Гайдамак В.П.) пуля пробила всасывающий и выхлопной патрубки цилиндра № 5, имелся удар в гильзу цилиндра № 12. Мотор работал нормально и лётчик, имея ранения, вернулся на свой аэродром на расстоянии 40 км от места боя.

23 августа во время воздушного боя над линией фронта на самолёте № 37210107, мотор № 6502263 (ст. л-т Клименко А.Ф.) были пробиты: всасывающее сопло карбюратора, крышка клапанной коробки цилиндра № 1, выхлопной и всасывающий патрубки цилиндра № 2, от осколков снаряда имелись вмятины картера редуктора и перебиты тросы управления Р-7. Мотор продолжал работать нормально, и лётчик вернулся на свой аэродром. Эксплуатация мотора в дальнейшем, после соответствующего ремонта, продолжалась нормально.

3 сентября на самолёте № 37210110, мотор № 6502273 (л-т Ходун И.А.) один снаряд пробил всасывающее сопло и разорвался над дроссельными секторами карбюратора (имелось значительное количество ударов в дроссельные сектора и форсунку). В результате ударов сектора заклинились. Наддув при этом был 800 мм. Другой снаряд пробил крышку клапанной коробки цилиндра № 13, разорвался и осколками пробил всасывающий и выхлопной патрубки цилиндров №№ 11, 12, 13, 14. Третий снаряд пробил патронный ящик, всасывающий патрубок цилиндра № 10 и, ударившись о ребра цилиндра № 11, потерял пробивную способность. Мотор работал нормально, и лётчик прилетел на свой аэродром на расстояние 80 км от места боя.

Всего за время испытаний произошло 4 случая попадания пушечных снарядов в мотор, и во всех этих случаях моторы работали безотказно. При выполнении боевых заданий лётный состав всегда был уверен в надёжной работе мотора. Если бы на месте М-82 был жидкостный мотор, лётчикам пришлось бы немедленно производить вынужденную посадку или даже покидать самолёт с парашютом.

Карбюраторы АК-82БП серии А-2 всё время находились под неусыпным вниманием и периодически подрегулировывались. С 1 по 15 сентября на шести оставшихся в полку самолётах карбюраторы работали без регулировки удовлетворительно, за исключением одного случая обогащения смеси на самолёте № 37210102. Вместе с тем отмечалось, что техсостав полка эксплуатацию карбюратора не освоил из-за его сложности и трудности регулировки, а также незначительного (2-3 месяца) срока эксплуатации.

Альфометры на истребители не устанавливались, и регулировать качество смеси можно было только «на глаз», «на слух» и «на ощупь» — т.е. по характеру работы мотора, по выхлопу и по температуре головок цилиндров. Это могли делать только опытные мотористы, которые всегда были в дефиците в строевых частях. ...

В целом самолёт Ла-5, несмотря на наличие различных дефектов, свойственных первой серии, по результатам боевой работы в 49 киап был оценён достаточно высоко:

«1. В боях с истребителями противника самолёт Ла-5 показал, что при работе мотора на номинальном режиме на высотах от 3500 м и выше он по горизонтальной скорости не уступает самолёту Ме-109Ф, а на высотах ниже 3500 м горизонтальные скорости Ла-5 и Ме-109Ф равны при пользовании форсажем.

2. На виражах на самолёте Ла-5 вести воздушный бой с Ме-109Ф можно хорошо, но, как правило, самолёт Ме-109Ф от боя на виражах уклоняется.

3. При переходе на вертикаль из любого равного с Ме-109Ф положения (и скоростям) самолёт Ла-5 отстает от Ме-109Ф. Для получения максимальной вертикальной скорости самолёт Ла-5 в силу своей инертности (из-за большого веса) требует большего времени для разгона, особенно это сказывается при выходе на вертикаль из виража.

4. При пикировании скорости самолётов Ла-5 и Ме-109Ф равны.

5. Все боевые полёты производились с открытым колпаком, вследствие того, что открытие колпака в полёте невозможно.

6. Управление самолётом: поперечное (элеронами) — нормальное, продольное (рулями глубины) от скоростей 400 км/ч и выше, при вводе (свыше 40 кг) и выводе из пикирования — тяжёлое, требует обязательного пользования триммером руля высоты. Ножное управление — нормальное.

7. Самолет устойчив, прост при выполнении техники пилотирования, при резких выводах из фигур особой тенденции к сваливанию в штопор не имеет, при посадке допускает грубые ошибки. Доступен для лётчиков-истребителей, выпущенных из лётных школ.

8. Самолёт Ла-5 показал в боевых условиях живучесть, надежность и хорошую огнестойкость...

25. Самолёт Ла-5 с мотором М-82 является хорошим современным отечественным скоростным истребителем и при устранении вышеуказанных недостатков по боевым качествам будет превосходить истребители противника»  (15813).

11 августа 1942 заводом N 81 были отправлены на полигон для проведения испытаний 2 самолета Бостон, переоборудованных под отечественное оружие. Оба самолета перевооружены под отечественное оружие. Оба самолета перевооружены по следующей схеме:

а) по бокам фюзеляжа для стрельбы вперед по одному пулемету УБК-12,7 вместо 2-х пулеметов 7,62;

б) турель УТК-1 с пулеметом УБТ-12,7 вместо пулемета 7,2;

в) люковая установка с пулеметом УБТ-12,7 вместо пулемета 7,62.

По носовой и люковой установке предъявлены 2 варианта: один конструкции ОКБ завода N 43, а другой конструкции завода N 81.

Одновременно на этих самолетах ОКБ N 43 предъявляет упрощенный вариант переделки бомбардировочного вооружения, при котором используются балки и замки, имеющиеся на самолетах, а также не требуется изменение схемы подъема бомб и перестановка баллонов (1684,129).

11 августа 1942 года в письме Морозову Камов объясняет причины аварий А-7 тем, что неопытные летчики при взлете «передирают» машину, отчего она не получает достаточной скорости и «проваливается»:

«Для нас совершенно ясно, что все неприятности произошли из-за того, что: а) машина не получает достаточной скорости при отрыве и идет в воздух со скоростью ниже 70 км/час, что считаю недопустимым, б) при недостаточной скорости при отрыве пилот дает машине такой угол, при котором парализуется возможность машины набрать скорость для совершения набора высоты и даже для возможности совершить горизонтальный полет. В случае, если машина пошла горизонтально, то ее настолько передирают (желая набрать высоту), что она снова начинает проваливаться...».

«Мы здесь все убеждены, что мнение некоторых военных, что машины стали хуже, — наглая брехня из-за желания под благовидным предлогом отделаться от выполнения воинского долга после года околачивания по тылам...» (10224,56).

11 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2171 Об обеспечении ВВС КА и ВВС НКВМФ в августе-сентябре 1942 г. заправочным и пусковым оборудованием. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 9, 10-16 (11012).

Другие оборонные отрасли:

11 августа 1942 года на полигоне в районе Нижнего Тагила завершились Государственные испытания нововведений на трех танках Т-34, которые шли с 22 июля.

Для испытания новой коробки передач и башни с башенкой была создана специальная государственная комиссия. Завод № 183 представил на испытания два танка Т-34 с обычными башнями, 5-скоростной коробкой перемены передач и натяжными механизмами двух вариантов - с треугольной и трапециодальной резьбой (в документах эти машины иногда именуются Т-34С - «скоростной») и один танк с новой башней, оснащенной командирской башенкой, но с 4-скоростной коробкой.

Всего за семь ходовых дней машины прошли более 1500 километров.

Первый танк Т-34 с 5-скоростной коробкой поступил на испытания 22 июля 1942 года, до этого прошел 430 километров. Второй Т-34 был представлен госкомиссии 31 июля, к этому моменту пробег машины составлял 2500 километров.

Серийная машина Т-34 с новой башней поступила 9 августа 1942 года. Новая башня представляла собой литую конструкцию, выполненную за одно целое с командирской башенкой и с серийным погоном 1420 мм. Ее масса составляла 4300 килограмм, что на 100 килограмм было больше, чем серийная башня тридцатьчетверки. В командирской башенке, расположенной по центру в задней части крыши, имелось 5 прорезей, в которые вставлялись призматические смотровые приборы. Каждая кассета с призмой при помощи специального рычага могла опускаться. Углы обзора из командирской башенки составляли вниз 20 градусов и вверх 9 градусов, по горизонту обеспечивался круговой обзор, мертвое пространство составляло 7 метров. Командир, наблюдающий из башенки, размещался на сиденье в нише башни. Ноги он ставил на специальные подножки, закрепленные на кронштейнах сидений наводчика и заряжающего, а для защиты от возможного удара гильзами при их экстракции во время стрельбы перед командиром имелся откидной металлический щиток.

В ходе испытаний 5-скоростные коробки перемены передач показали свои преимущества перед 4-скоростной и доказали свою полную надежность:

«Новая 5-скоростная коробка являясь полностью взаимозаменаямой со старой 4-скоростной коробкой, обеспечила лучшую динамическую характеристику танка Т-34 и в то же время, благодаря отсутствию скосов на торцах шестерен и большей длине зуба, напряженность шестерен уменьшилась, что обеспечило более продолжительную их работу на танке. Одновременно с этим управление 5-скоростной коробкой благодаря наличию специальных зубчатых муфт значительно упростилось и стало доступно даже мало подготовленному механику-водителю. Как показала практика эксплуатации танка Т-34, при наличии 5-скоростной коробки перемены передач средние скорости движения танка заметно возросли при одновременном снижении количества горючего».

По командирской башенке отмечался ряд недостатков, но и она, и новые коробки передач были рекомендованы государственной комиссией для серийного производства.

Пятискоростные коробки перемены передач первым стал осваивать Уральский завод тяжелого машиностроения (УЗТМ) в Свердловске - летом 1942 года, в связи с угрозой немцев Сталинграду и СТЗ, постановлением ГКО к производству танков Т-34 подключали УЗТМ и Челябинский Кировский завод (ЧКЗ). Большая часть тридцатьчетверок, выпушенная на УЗТМ до конца 1942 года, получила новые коробки перемены передач. В конце года к производству новых коробок подключился и ЧКЗ, а затем заводы № 112 и № 174. Причем последний с 1943 года становится головным по выпуску 5-скоростных коробок передач.

Что касается завода № 183, то он так и не освоил выпуск своего детища. Не помогли ни различные письма, ни приказы. Дело в том, что в Нижнем Тагиле имелся большой дефицит зуборезных станков, а бывшие в наличии с трудом обеспечивали текущее производства танков, причем работали они чуть ли не круглосуточно. А в новой коробке передач было пусть на немного (примерно на 8%), но больше шестерен, что при масштабах производства танков на заводе № 183 привело бы к нехватке КПП. Тем не менее, Нижний Тагил все же ставил 5-скоростные коробки на Т-34, получая их с других заводов, например, с ЧКЗ. Кстати, конструкторы новой КПП Я. Баран и А. Шпайхлер за ее создание получили Сталинскую премию (12217).

11 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2166 [Об освобождении от призыва в КА ИТР 1924 г. рождения, работающих на предприятиях HКЧМ.] (7050, 1).

11 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2167 О вывозе ценного оборудования и материалов, а также неполностью загруженных установок Грознефтекомбината. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 2-4 (11012).

11 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2168 Об эвакуации цинково-электролитного производства завода "Электроцинк" Наркомцветмета из г. Орджоникидзе. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 5 (11012).

11 августа 1942 года была подготовлена справка:

Завод № 69 - директор Котляр

Завод № 92 – директор Герой Социалистического Труда Елян

Артиллерийские и стрелковые предприятия

Завод № 172 – директор Герой Социалистического Труда Быховский

Завод № 221 – директор Гонор

Завод № 8 – директор Фраткин

Завод № 614 – директор Чарский

Завод № 535 – директор Карпов

Патронные и оптические заводы

Завод № 3 – директор Бутузов

Завод № 237 – директор Соловьев

Завод № 188 – директор Штанин

Завод № 38 – директор Азаров

Завод № 357 – директор Манин (9268)

Директор завода № 526 освобожден, назначен Дубасов

Завод № 621 – директор Макарущенко

Завод № 385 – директор Щекин

Завод № 536 – директор Агафонов

Завод № 314 – директор Кузьмичев

Завод № 235 – директор Золотарев

Завод № 4 – директор Шифрин

Завод № 106 – директор Чеботарев

Завод № 367 – директор Исаков

Завод № 524 – директор Дубовой

Завод № 66 – директор Томилин

Завод № 541 – директор Алешин

Завод № 539 – директор Шевченко

Завод № 537 – директор Стрекопытов

Завод № 46 – директор Володин

Завод № 540 – директор Дольнов

Завод № 543 – директор Игнатович

Завод № 529 – директор Аристов

Завод № 44 – директор Токарев

Завод № 545 – директор Фролов

Завод № 71 – директор Остроушко

Завод № 54 – директор Малолеткин

Завод № 217 – директор Сафонов

Завод № 297 – директор Баранов

Завод № 393 – директор Колычев

Завод № 350 – директор Ступельман

Завод № 355 – директор Песков

Завод № 74 – директор Иванов

Завод № 13 – директор Куранов

Завод № 17 – директор Соломко

Завод № 60 – директор Тарасенко (9268).

Армия:

11 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 11 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Армавир, Краснодар, Майкоп.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской наши войска отбили несколько атак гитлеровцев. Южнее Клетской Н-ская часть вела бои с прорвавшимися танками и пехотой противника и истребила до 300 гитлеровцев. На другом участке бойцы роты под командованием старшего лейтенанта тов. Попова вели бой с превосходящими силами противника, отбили несколько атак и уничтожили не менее 125 гитлеровцев. Частями нашей авиации в воздушных боях сбито 15 немецких самолётов.

В районе северо-восточнее Котельникова Н-ская танковая часть нанесла противнику внезапный удар. В ожесточённом бою наши танкисты уничтожили 17 немецких танков, 9 противотанковых и 3 самоходных орудия, 15 автомашин и не менее 350 солдат и офицеров противника. Немцы были вынуждены перейти к обороне.

В районе Краснодара продолжаются ожесточённые бои. Бойцы одной нашей части отбили пять атак немцев, сожгли 7 танков и истребили до 500 гитлеровцев. На другом участке советские артиллеристы и бронебойщики уничтожили 9 танков и 14 немецких автомашин. В районе Армавира наши части после упорных боёв отошли на новые позиции.

В районе Воронежа гитлеровцы атаковали рубеж обороны одной нашей части. Отбив атаку, наши бойцы на плечах отступающего противника ворвались в населённый пункт и ведут в нём уличные бой. Южнее Воронежа на западном берегу Дона неприятель непрерывно атакует наши части, стремясь занять ряд населённых пунктов. Все атаки гитлеровцев отбиты с большими для них потерями. В этих боях уничтожено 14 танков и бронемашин и до 1.000 солдат и офицеров противника.

На Северо-Западном фронте происходили активные действия разведывательных отрядов. Группа разведчиков совершила внезапный налёт на расположение противника и уничтожила 80 немецких солдат и офицеров. Снайперы Н-ской части за два дня истребили 60 гитлеровцев.

Партизанский отряд тов. И., действующий в одном из районов Сумской области, за время своей боевой деятельности истребил свыше тысячи немецких солдат и офицеров, взорвал 10 складов, 5 мостов, уничтожил 21 автомашину и 77 подвод с боеприпасами. Партизаны захватили 7 миномётов, 24 пулемёта, 190 винтовок, 260 тысяч патронов и другие трофеи.

Перешедший на сторону Красной Армии солдат 577 полка 305 немецкой пехотной дивизии Антон Ш. рассказал: «Несколько дней назад русские лётчики подвергли наши подразделения ожесточённой бомбардировке. Воспользовавшись суматохой, я ушёл из расположения части и, проделав путь в 30 километров, сдался в плен. 305 дивизия выехала из Франции на Восточный фронт в мае месяце. За это время дивизия потеряла уже около половины личного состава. Некоторые подразделения окончательно разбиты. Так, в 10 роте было 230 человек, а теперь осталось не больше полусотни. Солдаты говорят между собой: «Мы наверное все погибнем в России».

В июле месяце немецко-фашистские мерзавцы замучили и расстреляли 800 мирных жителей города Борисова, Белорусской ССР.

В лагерях в провинции Гессен (Германия) томятся десятки тысяч французских военнопленных. Пленных заставляют работать по 14—16 часов в сутки. Они питаются похлёбкой из гнилой крупы и очень часто не получают ни куска хлеба. Среди пленных много больных, которым не оказывают никакой медицинской помощи. В лагере близ города Шлиц ежедневно умирает 10—15 военнопленных французов.» (14981).

11 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 11 августа наши войска вели ожесточённые бои в районах Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Черкесск, Майкоп и Краснодар.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 10 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 40 немецких танков, 200 автомашин с войсками и грузами, 30 повозок с боеприпасами, 7 автоцистерн с горючим, взорвано 3 склада боеприпасов, подавлен огонь 12 батарей полевой и зенитной артиллерии, рассеяно и частью уничтожено до четырёх батальонов пехоты и эскадрон конницы противника.

В районе южнее Клетской наши войска вели упорные бои с танками и мотопехотой противника. Немцы несут огромные потери, но, подтягивая резервы, пытаются прорваться к Дону. Гвардейцы-миномётчики совершили интенсивный огневой налёт на скопление немецких танков и автомашин с пехотой, сосредоточенных для атаки. Группировка гитлеровцев была рассеяна.

В районе северо-восточнее Котельникова продолжались бои, в которых с обеих сторон участвуют силы всех родов войск. Крупный танковый бой разгорелся в районе железнодорожной станции, занятой накануне советскими войсками. Наши танкисты при поддержке авиации и артиллерии в течение дня несколько раз атаковали противника, перешедшего на этом участке к обороне. Уничтожены 21 немецкий танк, 7 самоходныхи 12 противотанковых орудий, 47 автомашин. Подавлен огонь 3 артиллерийских и 4миномётных батарей, истреблено свыше 800 гитлеровцев.

В районе Краснодара происходили напряжённые бои с прорвавшимися танками и мотопехотой противника. Н-ское соединение заняло новые рубежи обороны и встретило врага прицельным огнём. Группе немецких танков удалось прорваться в глубину нашей обороны. Наши танкисты и казачьи части контратакой с флангов отрезали прорвавшуюся группу гитлеровцев. В этом бою выведено из строя 19 немецких танков, уничтожено 37 автомашин, 40 мотоциклов. На поле боя осталось свыше 700 трупов солдат и офицеров противника.

В районе Черкесска и Майкопа наши войска вели тяжёлые оборонительные бои с наступающими войсками противника.

Южнее Воронежа советские войска удерживают занятые на днях населённые пункты на западном берегу Дона. Наши бойцы в течение дня отразили несколько атак вражеской пехоты, действовавшей при поддержке сотни танков. Гитлеровцы потеряли только убитыми 450 человек. Подбито 9 немецких танков. Взяты пленные, оказавшиеся солдатами 14 венгерской пехотной дивизии, только что прибывшей на фронт. Эта дивизия прибыла на смену разгромленной 7 венгерской пехотной дивизии. По показаниям военнопленных, остатки 7 венгерской дивизии бежали с поля боя и были расстреляны немцами.

На Ленинградском фронте происходили активные действия разведчиков и столкновения с небольшими отрядами противника. На одном из участков немцы атаковали рубеж, оборонявшийся подразделением старшего лейтенанта Цюпко. Ружейно-пулемётным огнём наших бойцов атака неприятеля была отбита. На другом участке огнём нашей артиллерии уничтожено до 200 гитлеровцев, 3 противотанковых орудия, 4 миномёта и разрушено 13 немецких ДЗОТов и блиндажей.

Белорусские патриоты срывают мероприятия немецко-фашистских захватчиков и их ставленников. Партизаны перехватили донесение начальника Березинского района начальнику полевой комендатуры в город Могилёв. Перетрусивший гитлеровец в этом донесении умоляет прислать в район карательную экспедицию против партизан. В донесении говорится: «В связи с заражением района партизанами нормальная работа прекратилась. Приказы не выполняются. Налоги от населения не поступают, и таким образом управа не имеет никаких средств. До ликвидации партизанских отрядов взыскание налогов с населения не представляется возможным... Мы живём, как на вулкане, и ежедневно подвергаемся смертельной опасности...»

Пленный солдат 3 артполка 3 немецкой мотодивизии О.Кацевский рассказал: «Когда мы занимаем населённый пункт, солдатам и офицерам предоставляется полное право брать у жителей всё, что угодно, начиная от кур, свиней и кончая ценностями. Никаких запретов не было и нет. Через занятый город или село обычно проходит много войск: танкисты, артиллеристы, мотоциклисты, пехота. Каждый раз, когда вступает та или иная часть, начинается новый грабёж. Кто не хочет добровольно расстаться со своим имуществом или выказывает непочтительное отношение к немецким солдатам, тот расплачивается за это своей жизнью.

Офицеры поощряют такой грабёж, считая, что солдаты будут стремиться идти вперёд, чтобы приобрести ценные вещи. Они и сами прибирают к рукам ценности».

Польские патриоты в районе Сандомир—Кельце в течение месяца истребили 140 оккупантов. За это же время партизаны пустили под откос 3 эшелона с военными грузами, следовавшими на советско-германский фронт, и потопили на реке Висле две баржи с хлебом. В начале августа партизаны напали на отряд эсэсовцев, который приехал конфисковать хлеб нового урожая. Убито 10 гитлеровцев. Партизаны захватили пулемёт и 8 автоматов.» (14981).

В период с 11 августа по 16 сентября 1942 эскадрилья в составе восьми Нз 129В-1/Й2 на центральном участке советско-германского фронта в районе Ржева выполнила 73 боевых вылетов, в которых по докладам пилотов было уничтожено 29 советских танков.

Но, по всей видимости, реальные результаты боевого применения Нз129В-1 /Я2 из и<351 были все же далеки от заявленных пилотами побед и явно не устраивали немецкое командование, потому как уже в конце сентября пилоты «хеншелей» были выведены из боя и под руководством специалистов инспекций генерального штаба люфтваффе приступили к усиленным тренировкам на полигоне стрельбой по макетам советских танков. Лишь после того, как точность стрельбы достигла приемлемого уровня, эскадрилья в конце ноября 1942 г. вновь вернулась к боевым действиям.

Тем временем в связи с успешным контрнаступлением Красной Армии под Сталинградом для немецких войск создалось угрожающее положение и эскадрилья ЗсИ.С.1 в конце ноября 1942 г. была спешно переброшена на средний Дон.

К этому времени в ее составе в общей сложности имелось два десятка Нз 129В-1/В2 и по десятку ВТ 109Е-4/В и Нз 123 (12728).

11 августа 1942 г. летчики 3-го Гиап авиации Балтийского флота Каберов и Костылев несли воздушное дежурство на истребителях “Харрикейн”. На подходе к своему аэродрому они заметили И-153, идущий со стороны Финского залива, приняли его за вражеский и атаковали. Как выяснилось впоследствии, командир эскадрильи 71 иап майор Бискуп облетывал свою “Чайку” после ремонта и совершенно не ожидал нападения. Хотя в этом случае обошлось без жертв отважный майор Бискуп летать на “Чайках” после этого не любил (6592).

11 августа 1942 года 49-й КИАП в 2-х эскадрильном составе убыл на фронт и вошел в состав 234 ИАД Западного фронта, который совместно с Калининским фронтом в тяжелых боях пытался «срезать» Ржевский выступ. Для помощи в эксплуатации матчасти и проведения войсковых испытаний к полку были прикомандированы механик 19-го завода Чистяков и бригада 21-го завода, а также группа от НИИ ВВС во главе с помощником ведущего инженера 4 отдела инженер-капитаном А.Г. Терентьевым и старшим инженером 5 отдела военинженером 3 ранга Ф.Ф. Бабаниным (10699).

11 августа в 1942 году подводная лодка Северного флота "Щ-403" потопила в Варангер-фьорде транспорт противника "Георг Л.М.Русе" (14981).

11 августа в 1942 году 2-я танковая армия (в резерве 9-я и 17-я танковые дивизии, 73-й мп и 19-й иптд 19-й танковой дивизии) Группы Армий "Центр" начала наступление против частей 16-й и 61-й армий Западного Фронта - операция "Wirbelwind". Противник частями 53-го армейского корпуса (11-я и 20-я танковые дивизии, 35-й танковый полк 4-й танковой дивизии, 119-й мп 25-й мд, 26, 56, 134-я и 296-я пехотные дивизии) к концу дня прорвал на всю глубину оборону 346-й стрелковой дивизии 61-й армии, передовая немецкая 11-я танковая дивизия с 119-м мп 25-й мд вышла в тыл правому крылу 61-й армии (387, 350 и 346-я стрелковые дивизии), заняв Старица. Части 41-го танкового корпуса (19-я танковая дивизия (без 73-го мп и 19-го иптд) с 52-й и 211-й пехотной дивизии) к концу дня были отброшены контратакой 1-го гвардейского кавалерийского корпуса с 2-м танковым батальоном 6-й гвардейской танковой бригады и 322-й стрелковой дивизии за реку Рессета, на исходные позиции.

Противник, углубившись в оборону советских войск на 30 км, был вынужден прекратить операцию 22 августа 1942 в связи с контрударом 16, 61-й армии и 3-й танковой армии.

Операция, начавшаяся 11 августа под Сухиничами, «стала для Клюге маленьким Верденом, и ее провал, несмотря на то, что было введено 400 танков, эхом отозвался на всем германском фронте». В декабре 1942 г. Гитлер признал, что наступление на Сухиничи было «главной ошибкой этого года» (14981).

За рубежом:

11 августа 1942 немецкая подводная лодка U-73 атаковала британский конвой, снабжающий Мальту, и потопила Игл - один из первых в мире авианосцев (2100).

11 августа 1942 был внезапный налет на конвой, следовавший на Мальту и потопили Eagle (2261).

11 августа 1942 было противостояние в ходе операции «Пьедестал» - конвоя союзников с доставкой на Мальту в сопровождении британских авианосцев HMS Victorious , HMS Indomitable и HMS Eagle, против которых было задействовано 1000 самолетов Оси, собранных на Сицилии и Сардинии. Началось с поражения немецкой подводной лодкой авианосуа Игл четырьмя торпедами в Средиземном море примерно в 80 морских милях (141 км) к северу от Алжира. Eagle тонет за восемь минут, при этом погиб 131 член экипажа и 16 истребителей Sea Hurricane. Немецкие самолеты-торпедоносцы наносят неэффективные удары по конвоям, а удар Королевских ВВС Bristol Beaufighter уничтожает пять и повреждает 14 немецких самолетов на земле после их возвращения на базу (20793).

11 августа 1942 был торпедирован и потоплен английский авианосец Игл (3481).

11 августа 1942 Германия освободила первых французских военнопленных (4962).

Авиапромышленность:

12 августа 1942 генерал-майор Солдатов вторично обращается к Устинову за содействием, но при этом уже ссылается на постановление ГКО № 967сс от 26 ноября 1941 г. Только после этого Устинов также решил «обозначить тему» и слегка «подтолкнул» завод № 74. Вскоре на самолетный завод № 18 НКАП поступило еще 14 комплектных пушек Ш-37. Но на этом все и закончилось. Для проведения войсковых испытаний и формального выполнения постановления ГКО от 26 ноября 1941 г. ВВС сочли вполне достаточным 10 противотанковых Ил-2. Тем более что по результатам полигонных испытаний готовилось решение о выпуске войсковой серии Ил-2 с пушками 11П ОКБ-16 (17500).

12 августа 1942 вышел приказ НКАП N 621сс "О серийном производстве улучшенных самолетов Як-1" в исполнение постановления ГКО от 11 августа 1942 N 2170сс:

1. И.о. нач. ПГУ Шиц и директору завода 292 Левину внедрить в серийное производство на заводе 292 самолет Як-1 с изменениями.

2. Установить следующие сроки внедрения и выпуска: в сентябре 10, в октябре 100 и начиная с 1 ноября 1942 - все (1578,3).

12 августа 1942 вышел приказ НКАП N 622сс "Об увеличении выпуска самолетов Як-7 на заводе 22 (Москва) в исполнение постановления ГКО от 11 августа 1942 N 2169сс:

1. И.о. нач. ПГУ Шиц и директору завода 82 Бугрову обеспечить выпуск на заводе 82 из агрегатов завода 153 и собственного производства следующих количестве самолета: начиная с 29 августа - по 3 в день, с 25 сентября - 6

2. И.о. нач. ПГУ Шиц, директору завода 153 Романову и ГИ Тер-Маркоряну обеспечить отправку в августе 90 самолетов Як-7 (в агрегатах комплектно) для сборки на заводе 82 выпуск.

4. Установить след. программу по выпуску Як-7 на заводе 153 на сентябрь - 180 для сборки на заводе и 140 для отправки на 82, всего 320 (1578,15).

12 августа 1942 была подготовлена Справка об уменьшении максимальных скоростей Пе-2 (1678,28).

12 августа 1942 года была подготовлена справка Об уменьшении максимальных скоростей самолета Пе-2.

В марте 1941 года в НИИ ВВС прошел гос. испытания опытный экземпляр самолета Пе-2 с винтами ВИШ-61Б. На этих испытаниях была получена максимальная скорость на Н=5000 м Vmax=540 км/час.

Вооружение самолета состояло из 4-х пулеметов Шкас. Замки и упоры наружной подвески были сняты. При обработке этих испытаний не учитывалась поправка на сжимаемость воздуха. Во всех последующих испытаниях серийных самолетов эта поправка, равная примерно 5 км/час на расчетной высоте вводилась; поэтому для первого опытного экземпляра следует считать Vmax=535 км/час на Н=5000 м.

Испытания серийных самолетов показали снижение максимальных скоростей. Снижение скоростей объясняется как конструктивными изменениями, внесенными в самолет, так и ухудшением качества внешней отделки.

Снижение скоростей за счет конструктивных изменений.

С первых серий сам. ПЕ-2, выпускаемых заводом N 22, правой носовой и нижней люковой Шкас"ы заменены на пулеметы Березина. При этом значительно ухудшилась форма нижнего люка. При испытании первых серийных самолетов в НИИ ВВС (август 1941 г. сам. N 10(35) и в ЛИИ НКАП (октябрь 1941 г. сам. N 15(37) показали максимальную скорость макс. =530-531 км/час на Н=5000 м. Следовательно, для дальнейшего сравнения следует считать максимальную скорость серийного самолета Vmax=530 км/час на Н=5000 м с винтами АВ5-ЛВ.

В дальнейшем на самолете Пе-2 была введена новая стрелковая точка Шкас в боковом окне стрелка радиста, потеря скорости 2 км/час.

В последующих сериях штурманский Шкас заменен на Березина (установка ФТ), потеря скорости 7-8 км/час.

Увеличение веса серийного самолета по сравнению с опытным на 200-250 кг дает, согласно подсчета, потерю скорости 1 км/час. Снижение высотности самолета с 5000 м до 4700 м дает примерно 4-5 км/час.

Перечисленными выше потерями исчерпываются все потери от конструктивных изменений.

Следовательно для серийных самолетов Пе-2, выпускаемых в настоящее время, максимальная скорость должна быть порядка Vmax=515-517 км/час с винтами АВ5-ЛВ.

Снижение скорости за счет ухудшения качества отделки.

Самолеты последних серий выпускаются с заметным улучшением качества внешней отделки по сравнению с самолетами июньских серий.

Однако, следует отметить, что по сравнению с самолетами первых серий, выпускаемых заводом N 22 в Москве, качество внешней отделки и окраска настоящих самолетов ниже. В результате чего на самолетах июльских серий за счет некачественной отделки и окраски имели потерю максимальных скоростей порядка 10-12 км/час.

При испытании самолета N 18/106 (из последних серий) получено: максимальная скорость Vmax=504 км/час с винтами АВ5-ЛВ, с установкой "ФТ".

Заключение

Сравнение результатов летных испытаний июльских серий, сам. N 18/106 показывает, что завод N 22 добился улучшения качества отделки, в результате чего получен прирост скорости.

Однако этого недостаточно. Необходимо усиление борьбы за качество, чтобы увеличить прирост еще на 10-12 км/час, т.е. получить скорость порядка 515-517 км/час скорости, которые должны иметь самолеты ПЕ-2 с качественной отделкой не хуже самолетов первых московских серий с учетом введенным конструктивных изменений (1778,229).

12 августа 1942 г. Письмо старшего инженера 150-го бомбардировочного авиационного полка инженер-капитана Авсеева директору завода № 22 В. А. Окулову о результатах боевой эксплуатации самолетов Пе-2

На Ваш запрос об эксплуатации в боевых условиях материальной части самолетов Пе-2 сообщаю:

1. На самолетах завода № 22, выпущенных в июне месяце 1942 г., т. е. 83-84 серии, было произведено переобучение летного состава в дневных и ночных условиях.

2. В действующей армии произведено 240 боевых самолето-вылетов днем и ночью, которые показали, что самолеты полностью отвечают своему назначению, как пикирующие бомбардировщики, на которых можно успешно выполнять боевые задания в условиях дня и ночи.

3. За период июня-июля месяцев материальная часть самолетов работала безотказно, и по вине завода № 22 не было случаев срыва боевых заданий.

4. В процессе работы материальной части 150-му АП со стороны завода № 22 была оказана большая помощь по восстановлению поврежденных самолетов после боевых заданий и поломок по вине эксплуатации.

Основным недостатком в эксплуатации самолетов следует считать качество моторов, т. к. за период работы 2-х месяцев заменено 14 моторов.

Старший инженер 150-го БАП инженер-капитан Авсеев (15494).

12 августа 1942 вышел приказ НКАП N 616сс в исполнение постановления ГКО от 26 июня 1942 N 2105сс о постройке реактивного истребителя-перехватчика конструкции Костикова:

1. Организовать на базе бывшего Всесоюзного института с/х машиностроения опытный самолетный завод и именовать его N 55

Завод 55 подчинить 7 ГУ

2. Назначить:

а) ГК завода 55 А.Г.Костикова

б) Зам. ГК М.Р.Бисноват

3. Обязать Костикова и Бисноват спроектировать и построить реактивный самолет-перехватчик в 5 экз. со след. ЛТД:

| Макс. скорость у земли и на высоте 8000 м | - 720 км/час |
| --- | --- |
| с форсажем | - 820 км/час |
| Время набора высоты 5000 м | - 1.9 мин. |
| Продолжительность полета на скорости |  |
| 800 км/час на 8000 м | - 20 мин. |
| Потолок практический | - 10000 м |
| Посадочная скорость | - 130 км/час |

Вооружение

2 неподвижные пушки 20 мм с боезапасом 340 снарядов

Самолет построить с 2 вариантами ВРД по 2 экз. каждого и 1 для стат. испытаний.

Срок предъявления на совм. испытания: 1-го - 15 марта 1943, 2-го - 15 мая 1943 (1579,48).

12 августа 1942 г. по приказу НКАП № 616сс в соответствии с пост. ГКО № 2105сс от 26.07.1942 г. на базе частично выделенных для НИИ-3 НКАП (расположенного рядом) производственных мастерских ВИСХОМ юыл образован опытный завод № 55 в 7ГУ специально для постройки самолета «302». Оборудование для нового завода было передано из НИИ-3 и бывшего ОКБ-28 НКАП ( г. Красногорск), кадры- с заводов № 153 НКАП, № 490 НКАП и др. Работы по самолету «302» начались в 09.1942 г. Самолет строился в кооперации: крыло, центроплан и оперение- на заводе № 464 НКАП; стойки шасси- на заводе № 119 НКАП; лыжи- на заводе № 164 НКАП; агрегаты- на заводе № 462 НКАП.

ОКБ-55 (или отдел № 4, т.е. КБ завода) образовано одновременно с заводом (теми же приказами). Создан самолет «302».

Гл. конструктор (1942-44 г.)- А. Г. Костиков, (1944-46 г.)- М.Р. Бисноват (затем- гл. конструктор ОКБ-293). (есть информация, что в 1944-45 г. Бисноват был начальником КО завода № 125 в Подольске)

Зам. гл. конструктора (1942-44 г.)- М.Р. Бисноват.

Начальник (1942 г.)- М.Р. Бисноват, (1942 г.)- А.А. Андреев.

Зам. начальника (1942 г.)- А.А. Андреев (11982).

12 августа 1942 вышел приказ НКАП N 618сс "О выделении ведущего завода 11 ГУ по планерам О.К.А.:

"С целью упорядочения и сосредоточения всей работы по улучшению серийных планеров А-7 и А-2, разработке новых видов их применения и доводке опытных объектов конструкции О.К.А.:

1. Возложить на завод 464 функции ведущего ао А-7 и А-2, а также разработке новых видов применения этих планеров

2. Перевести с завода 241 на 464 в Тушино ОКБ О.К.А. (1579,68).

12 августа 1942 г. Приказом НКАП №618 завод №464 был определен ведущим по производству планеров типа А-7 и А-2 и по их дальнейшей модификации, для этого ОКБ О.К.Антонова было переведено с завода №241 НКАП (10777).

12 августа 1942 г. по приказу № 618с завод № 464 (Завод № 464 НКАП, МОП, МАП, Долгопрудненский машиностроительный завод (ДМЗ), ДМПО, Долгопрудненское научно-производственное предприятие (ДНПП), ОАО «ДНПП» /г. Тушино Московской обл.;  г. Тюмень;  г. Долгопрудный Московской обл./ /141700  г. Долгопрудный Московской обл. пл. Собина, 1 тел. 408-34-22/) был определен ведущим по производству А-7 и А-2 и по их модификации. Для этого ОКБ Антонова переведено с завода № 241 в Тушино для продолжения работ по планерам.

По приказу № 707с от 16.09.1942 г. в состав завода № 464 влиты заводы № 388 и № 457 НКАП. Профиль завода изменен: вместо А-7 началось производство самолета Як-6.

По приказу № 789с от 19.10.1942 г. при заводе № 464 образована группа ПМ (пластмасс), в ее состав переведен коллектив ОКБ завода № 294 НКАП гл. конструктора Д.А. Михайлова.

По приказу № 174с от 27.03.1943 г. заводу № 464 переданы часть личного состава, оборудования и материалы завода № 445 НКАП.

По приказу № 416с от 14.07.1943 г. завод № 464 для улучшения условий для ремонта самолета Ли-2 перебазирован на ст. Долгопрудная Московской обл. на площадку завода № 462 НКАП и объединен с ним под названием Завод № 464 НКАП в системе Г1ГУ. Одновременно тем же приказом в Тушино на освободившуюся площадку завода № 464 переведен Завод № 289 НКАП из Молотова и завод № 380 из Калининграда. С 07.1943 г. заводу задан ремонт Як-6.

Завод имел два филиала. Московский филиал завода- Красносельская мебельная фабрика Горместпрома. По приказу № 487с от 10.08.1943 г. она передана в качестве филиала № 1 заводу № 381 НКАП. Другой филиал (возможно, это Мебельная фабрика Управления делами СНК СССР) по приказу № 743с от 11.12.1943 г. также передан заводу № 3 81 НКАП в качестве филиала № 2.

В 1944 г. выпущена экспериментальная партия высокоточных планирующих бомб.104

По приказу № 404с от20.10.1945гзаводс 1.10.1945 г. передан из 11ГУв 17ГУ для работ по радиоаппаратуре и электротехническим изделиям. Передан из 17ГУ в 11ГУ с 1.01.1946 г. Передан как опытный завод из 11ГУ в 7ГУ с 1.06.1946 г. Передан из 7ГУ в ИГУ с 1.07.1948 г. как серийный завод. Передан из 11ГУ в 1ГУ с 1.03.1951 г. Передан из 1ГУ в 6ГУ с 1.10.1951 г. С 07.1953 г. переведен в 9ГУ МОП. С 08.1953 г. - в 6ГУ МАП. По приказу № 268с от 19.04.1955 г. передан из 6ГУ МАП в МОП с 1.04.1955 г. В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

По приказу № 419с от 2.07.1946 г. завод определен в качестве производственной базы А.С. Яковлева. Началось освоение производства планера Як-14.

В 06.1951 г. началось освоение ЗУР В-300 для системы С-25 ПВО Москвы, с 1957 г.- освоение В-750. С 1958 г.- подготовка к производству противоракеты В-1000. По решению ВПК от 4.04.1963 г. заводу поручен выпуск противоракет А-350 системы А-35 (но изготовлено лишь несколько опытных).

В 03.1958 г. при заводе создано ОКБ.

С 01.1964 г. началось освоение производства Ан-2М.

В 1953  г. назывался Долгопруденский машиностроительный завод. В 1991 г. переименован в ДНПП. В 2002 г.- ОАО «ДНПП». В его состав входят (2002 г.): Долгопруденский машиностроительный завод, Воскресенский агрегатный завод, Кимовский завод металлоизделий. По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Директор (-02-07.1943 г.-)- П.П. Перовский, (12.1943 г.)- М.И. Шелухин, (-02-11.1944 г.-)- А.В. Агурьев, (-02- 05.1945 г.-)- И.М. Шпаков, (-03.1946-49 г.-)- Борисов, (1959 г.)- И.В. Дорошенко. Гендиректор (1990-е)-  Г.М. Мордвинов, (1999 г.)- В.П. Эктов,58 (1999-2006 г.-)-  Г.П. Ежов.

Зам. гендиректора: (2004 г.)- В.Г1. Эктов, (2009 г.)- В. Аверчук; по финансово-экономическим вопросам (- 1999 г.)-  Г.П. Ежов; по режиму и охране-  Г.П. Ежов.

Гл. конструктор (07.1941 г.-)- O.K. Антонов, (07.1946-47 г.)- А.С. Яковлев. Ген. конструктор (-1999-2004 г.-)- В.П. Эктов.69

Гл. инженер (2004 г.)- А.П. Коробов.

Начальники цехов: (2004 г.)- В.В. Кононов.

Ведущие конструкторы: (2004 г.)- А.П. Булашевич, (2004 г.)- В.В. Соков.

Производство: планер А-7 (1941-42); самолеты: Як-6 (1942-43)- 50, У-2 (1943-45)- 1364, Як-14, Як-10 (1946)- 2, Як-12 (1948-51), Як-15УТ, Як-16, Ан-2М (1966-71)- 506; ЗУР: В-300 («205», 1952-54), «207А» (1954-57), В-750 (1957-58), В-750В (1959-60), В-755 (1961-), 13Д (1960), ЗМ9 для ЗРК «Куб» (1967-), ЗМ9М1 для «Куб-М1» (1972- ), ЗМ9МЗ для «Куб-МЗ» (1975-), 9М38 для ЗРК «Бук» (1977-), 9М38М1 для «Бук-М1» и «Штиль» (1982-2003-), 9М317 для ЗРК «Бук-М1-2» (1994-2003-); УР: Р-33 (1981-); противоракеты: В-1000 (1959-62) -100, А-350Ж (1963), В-825 (5Я27, 1969-73)- 20; стрелковые установки ГП-9, СППУ-22, УПК-23 (1980-е); пусковая установка АПУ-60-II для Р-60; пороховые двигатели: ПРД-18М и ПРД-58 для В-750, ПРД-290 для В-755, ПРД-45 для В-625; корпуса РДТТ 5С47 для А-350 (1960-е); корректируемая авиабомба КАБ-500 (2003); программные блоки ракет- мишеней ЗМ20МЗ, запчасти для ракет ЗМ9МЗ и торпед (2003); передвижная контрольно-испытательная станция (КИПС) 5К45; система стартовой автоматики и обмена информацией стартовых комплексов; радиоприемники «Маршалл» (1945-);101 пассажирские кресла для ж/д вагонов (2009).

Ремонт: Як-6 (1943-).

Заводской №: Ан-2М № 600810: 6- год выпуска, 008- серия, 10- № самолета в серии.

ОКБ завода № 464 гл. конструктора O.K. Антонова

По приказу № 618с от 12.08.1942 г. ОКБ Антонова переведено с завода № 241 в Тушино на завод № 464 для продолжения работ по планерам А-7 (РФ-8) и А-2 (УС-6). Велись также работы по планерам А-Т, А-ИП (ВП) и А- БП (ВПБ). ОКБ привлекалось к работам по тематике группы Д.А. Михайлова.

С 09.1942 г. работы по планерам приостановлены. Антонов в 1943-46 г. работал в ОКБ Яковлева.

Группа «ПМ» при заводе № 464 НКАП

Образована по приказу № 789с от 19.10.1942 г. для проектирования самолетных и планерных агрегатов и деталей из пластмасс. Тем же приказом в состав группы переведен коллектив ОКБ ПМ гл. конструктора Д.А. Михайлова со всем оборудованием и заделами с завода № 294 НКАП (филиал завода № 22 НКАП).

В начале 1943 г. группа Д.А. Михайлова размещалась уже на территории завода № 156, хотя формально принадлежала заводу № 464. Отсюда по приказу № 107с от 22.02.1943 г. она была передана в состав ВИАМ.

ОКБ завода № 464

Создано 10.03.1958 г. для разработки и внедрения в серию ЗУР для систем ПВО и ПРО.

Спроектирован и испытан ряд экспериментальных ракет для проведения НИР по заказу ЦАГИ, ЛИИ, ЦИАМ. С 09.1959 г.- разработка 2Я2ТА, по решению ВПК от 21.12.1959 г. создавалась С1А, по решению ВПК от 23.05.1961 г.-Я2ТА, в 1963 г. создана 1Я2ТА.

В 1958-60 г.- разработка ракеты для системы ПРО «Сатурн». В 1960 г. по инициативе П.Д. Грушина и директора завода И.В. Дорошенко работы были прекращены.

С 1970 г. принимало участие в разработке ЗУР и стартовой автоматики для ЗРК «Бук». В 1994-97 г. совместно с НИИП им. Тихомирова и Ульяновским механическим заводом разработан ЗРК «Бук-М1-2» и ракета 9МЗ17.

Работы (2005 г.): разработка ракет 9МЗ17М, 9МЗ17А, 9МЗ17МА.

Начальник (1958-61 г.)- Л. Г. Головин (снят).

Гл. конструктор (-1961 г.)- Л. Г. Головин, (1961 г.-)- М.А. Любомудров.

Гл. конструкторы: В.П. Эктов (9М317).

Создано: ЗУР: 9М38М1, 9М317; исследовательские ракеты Я2ТА, 1Я2ТА, 2Я2ТА, С1А на базе В-1000; передвижная контрольно-испытательная станция (КИПС) 5К45 для войск ПВО; система стартовой автоматики и обмена информацией стартовых комплексов сухопутных и морских ракет.

ФГУП «Воскресенский государственный казенный агрегатный завод» /ст. Фаустово Московской обл. тел. 556-07-47/

Входил в ОАО «ДНПП» (2002 г.). По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий.

Кнмовский завод металлоизделий /г. Кимовск Тульской обл./

Входил в ОАО «ДНПП» (2002 г.) (11982).

12 августа 1942 г. по приказу № 618с ОКБ Антонова переведено с завода № 241 в Тушино на завод № 464 НКАП для продолжения работ по планерам (11982).

12 августа 1942 г. по приказу № 618с ОКБ Антонова переведено с завода № 241 в Тушино на завод № 464 для продолжения работ по планерам А-7 (РФ-8) и А-2 (УС-6). Велись также работы по планерам А-Т, А-ИП (ВП) и А- БП (ВПБ). ОКБ привлекалось к работам по тематике группы Д.А. Михайлова.

С 09.1942 г. работы по планерам приостановлены. Антонов в 1943-46 г. работал в ОКБ Яковлева (11982).

12 августа 1942 вышел приказ НКАП № 613с О ликвидации деятельности бывшего з-да 458 (Баку).

Шахурин (1579, 26).

12 августа 1943 директор завода № 600 В.С.Еськов писал:

СЕКРЕТНО

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР тов. ШАХУРИНУА. И.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА о ходе эвакуации завода № 600

На основании Вашего телеграфного распоряжения от 7-го мая 1943 года, завод немедленно приступил к демонтажу и упаковке оборудования в последовательности, указанной Вами. До 1 -го июня с.г. полностью был произведён демонтаж оборудования основного производства и подготовлен инструмент для отправки в Советский Союз. В течение июня м-ца произведён демонтаж и упаковка общезаводского оборудования, а также одновременно производилась погрузка и отправка имущества завода в Советский Союз. В мае и начале июня м-цев с завода была направлена группа работников завода, имеющих заграничные паспорта в гор. Алма-Ата и ст. Сары-Озек. Остальные работники в течение мая и июня месяцев были заняты на демонтаже оборудования и упаковке заводского имущества. После Вашего указания об эвакуации завода заводской транспорт немедленно приступил к перевозкам оборудования и работников в Сов. Союз. С 25-го мая с.г. приступила к вывозке оборудования воинская часть 8285, которая до 12 июля подала под заводской груз 1108 трёхтонных и пятитонных автомашин. К 12 июля, в основном, было вывезено всё заводское имущество, исключая тяжеловесы и длинномеры, которые до сего времени не вывозит воинская часть № 8285.

К моменту ликвидации завода на последнем находилось около 1000 командированных работников с членами семей, в том числе 350 «упрощенцев», не имеющих загранпаспортов, а также около 800 местных жителей, подлежащих, согласно указанию товарища Молотова, вывозу в Союз. Командированные начали выезжать в Союз в конце мая, т.е. после получения Вашего указания об этом. До второй половины июля «упрощенны» не могли выезжать в Союз, т.к. местные власти не давали им выездные визы.

В середине июля нам удалось нелегально от местных властей вывезти со спецкараваном 42 «упрощенца» - одиночки. Остальная часть «упрощенцев» начала выезжать в Союз во второй половине июля. Сейчас «упрощенцев» на заводе всего лишь несколько человек.

Первый самолёт с местными рабочими завода вылетел в Союз только 25.УП.1943 г. С 1.УШ. с.г. местные рабочие вывозятся только одним самолётом ТБ-3. По состоянию на 13.УШ. с.г вывезено всего лишь 321 человек местных жителей.

На основании вышеуказанного, прошу Вашего указания о немедленном выделении дополнительно двух самолётов для переброски местных жителей, а также ускорить решение о немедленном вывозе длинномеров и тяжеловесов

ДИРЕКТОР ЗАВОДА (В.ЕСЬКОВ) 12 августа 1943 г. (Публикация документов Юлии БЕЛЬЧИЧ // Техника-Молодежи, 2009, № 8. с. 51).

12 августа 1942

Секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) Капустин

Секретарь ГК ВКП(б) по оборонной промышленности Басов.

Секретарям Ленинградского Горкома ВКП(б)

Тов. Жданову А. А.

Тов. Кузнецову А. А.

Тов. Капустину Я. Ф.

Справка о результатах испытания МТВ-280 и МТВ-320 на АНИОПе

Сегодня 12 августа на АНИОПе был проведены очередные испытания МТВ-280 и МТВ-320 в количестве 8 штук, снаряженные заводом №522 следующими составами:

3 шт. МТВ-320 жидкостным зажигательным составом;

2 шт. МТВ-320 и 1 шт МТВ-280 термитными сегментами;

2 шт. МТВ-280 (фугасные) тротилом.

Испытания показали, что:

1. Выпущенные 3 мины МТВ-320, снаряженные жидкостным зажигательным составом (смесь нитроклетчатки с бензином, соляровым маслом и бертолетовой солью), показали хороший результат воспламенения жидкости с большим поражением площади горящей смесью. Огнём была охвачена площадь, насчитывающая до 50 и больше очагов зажигания. Все три мины сработали хорошо и показали удовлетворительные результаты.

2. Мины МТВ, снаряженные термитными сегментами, являются комбинированными минами фугасно-зажигательного действия. Выпущенные 2 шт. МТВ-320 и 1 шт. МТВ-280 сработали хорошо и дали большой разброс горящих термитных сегментов, образовав большое количество пожаров на местности. Отдельные сегменты разбрасывались от места взрыва до 300 метров. При разрыве мины образовалась воронка до 1 метра глубиной и 2 метров в диаметре.

3. С целью получения повышенной дальности мин МТВ-280 заводом №522 был изменён метод снаряжения, заливка мины тротилом заменена засыпкой, что облегчило её вес до 17 кг.

4. Результаты стрельбы показали: дальность полёта 1 мины – 3100 метров и 2 мины – 3400 метров. По величине образовавшихся воронок можно судить, что сила взрыва немногим уступает минам, снаряженным путём заливки. Таким образом, испытание показало возможность резкого увеличения дальности полёта мин МТВ-280, не вводя никаких конструктивных изменений.

Заводу и полигону дано указание немедленно приступить к окончательной отработке технологии снаряжения и составления таблицы стрельбы на дальние дистанции.

Подробные результаты испытаний будут представлены АНИОПом особо.

Секретарь ГК ВКП(б) по оборонной промышленности Басов (подпись)

Зав. Отделом оборонной промышленности ГК ВКП(б) Корочин.

Боевое применение

Всего в блокированном Ленинграде за период с мая по ноябрь 1942 г. было произведено 9380 реактивных снарядов нового образца, из них снарядить успели 5078 штук. Параллельно, в 1942 г., всё же началось и постепенное развёртывание производства снаряда М-30. Но в течение всего 1942 г. основным тяжёлым реактивным снарядом, выпускавшимся в Ленинграде, оставался М-28 (17107).

12 августа 1942 года на АПИОПе были произведены испытания реактивных мин с позиции 7,4 км при угле возвышения пусковой рамы в 42 градуса. Все три мины вышли из упаковочных ящиков без замечаний, их полет прошел хорошо. Результаты испытаний показали, что действие 280-мм мины более эффективное, чем 320-мм мин. 320-мм мины показали неудовлетворительный результат. Начальник полигона военинженер 1 ранга Оглоблин рекомендовал заводу №522 изготовить партию снарядов 280-мм калибра и представить их на испытания на АНИОП для уточнения результатов. Кроме завода №522 снаряжением мин зажигательным составом занимался ГИПХ (6403, 42).

Другие оборонные отрасли:

12 августа 1942 года пришел ответ на запрос "Танкистов" в ГУ ВВС, откуда сообщили, что Ш-37 на вооружение не принята, хотя испытания пушка выдержала (20346).

Армия:

12 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 12 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Черкесск, Майкоп и Краснодар.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской наши войска вели упорные бои с противником. Гвардейцы миномётной части за 9 дней истребили до 2.000 гитлеровцев, уничтожили 7 немецких танков, 130 автомашин и взорвали 4 склада с боеприпасами. Южнее Клетской наши подразделения уничтожили 4 немецких танка, миномётную батарею и 250 солдат и офицеров противника.

В районе северо-восточнее Котельникова Н-ская мотострелковая часть при поддержке танков и артиллерии с марша атаковала колонну мотопехоты противника. Навязав немцам встречный бой, наши бойцы не выпускали инициативы из своих рук и нанесли гитлеровцам большие потери. На поле боя немцы оставили свыше 400 трупов. Уничтожено 15 автомашин и 7 немецких танков.

В районе Краснодара наши войска вели оборонительные бои с численно превосходящими силами противника. Особенно ожесточённый бой происходит у переправ через один водный рубеж. Немцы пытаются любой ценой проникнуть на южный берег реки. Наши части при поддержке авиации уничтожили на переправах 12 танков, 36 автомашин и свыше 1.000 гитлеровцев. Противник вводит в бой новые резервы и, несмотря на огромные потери, ведёт одну атаку за другой.

В районе Черкесска и Майкопа наши части вели напряжённые бои с танками и мотопехотой противника.

Южнее Воронежа наши части выбили немцев из двух населённых пунктов. Гитлеровцы предприняли несколько контратак, которые были отбиты нашими бойцами. Потеряв только убитыми свыше 200 солдат и офицеров, немцы отступили на исходные позиции. Наша авиация бомбила скопления танков и мотопехоты противника. Уничтожено 14 немецких танков, 40 автомашин, 12 повозок, и взорван склад с боеприпасами.

На Волховском фронте происходили бои местного значения. На одном участке гитлеровцы пытались вернуть оборонительный рубеж, занятый накануне нашими бойцами. После интенсивной огневой подготовки неприятель бросил в контратаку до трёх батальонов пехоты. Контратака противника была отбита. Немцы потеряли в этом бою 200 солдат и офицеров. В воздушных боях лётчики частей, где командирами майор Ячменев и майор Боровой, сбили 6 немецких самолётов.

Объединённые партизанские отряды под командованием тт. В. и О., действующие в оккупированных немцами районах Ленинградской области, совершили налёт на три гарнизона оккупантов. Народные мстители истребили 150 немецких солдат и офицеров, захватили 6 пулемётов, винтовки и боеприпасы. Партизаны пустили под откос два немецких воинских эшелона. Разбито 32 товарных и классных вагона с войсками и боевой техникой.

Перешедший на сторону Красной Армии солдат 687 полка 336 немецкой пехотной дивизии Альберт П. рассказал: «Наша дивизия всё время находилась во Франции. Когда стало известно, что нас отправляют в Россию, несколько солдат покончили самоубийством. В 6 роте покончил с собой обер-ефрейтор Майер, в 9 роте застрелился солдат Миллер. Русские сильно потрепали нашу дивизию. Она потеряла уже до половины личного состава. Каждый день офицеры запугивают нас ужасами предстоящей зимы. Они говорят: «Мы должны во что бы то ни стало окончить поход до осени, иначе нам будет плохо». Офицеры заставляют солдат, несмотря ни на какие потери, очертя голову лезть вперёд».

За последний месяц гитлеровцы и их лакеи из правительства Виши закрыли в Парижском районе свыше 60 предприятий. Рабочих выбросили на улицу и лишили продовольственных карточек. Им предложили пройти регистрацию на вербовочном пункте и отправиться на работу в Германию. Несмотря на безработицу, французские рабочие отказываются поехать на каторжные работы в Германию.» (14981).

12 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 12 августа наши войска вели бои в районах Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Черкесск, Майкоп и Краснодар.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 11 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 20 немецких танков, до 100 автомашин с войсками и грузами, 5 автоцистерн с горючим, взорваны 4 склада боеприпасов и склад горючего, подавлен огонь 7 артиллерийских батарей, разбит железнодорожный эшелон, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

В районе южнее Клетской наши части отбивали атаки немецко-фашистских войск. На одном участке Н-ская часть перешла в контратаку. В бою за населённый пункт истреблено свыше 200 гитлеровцев. На другом участке наши бойцы в течение, дня уничтожили 250 немецких солдат и офицеров, 3 танка, 2 орудия и 7 пулемётов.

В районе северо-восточнее Котельниково происходили упорные бои. На некоторых участках противник перешёл к обороне. Наши части предприняли ряд успешных атаки, изматывая врага, не давали ему возможности закрепляться. Советские танкисты при поддержке авиации и артиллерии атаковали колонну гитлеровцев и нанесли противнику большой урон в живой силе и технике. Истреблено свыше 700 гитлеровцев. Уничтожено 16 танков, 3 бронемашины, 14 орудий и 17 пулемётных точек.

В районе Краснодара наши части вели напряжённые оборонительные бои с численно превосходящими силами противника. На одном водном рубеже днём и ночью продолжались бои за переправы. Штурмовыми налётами нашей авиации, огнём артиллерии и минометов уничтожены три переправы, наведённые немцами. За день подбито и сожжено 10 танков, 20 автомашин и уничтожено до трёх рот немецкой пехоты. Артиллерия дальнего действия и бомбардировщики нанесли большие потери подходящим резервам противника.

В районе Черкесска наши части отошли на новые позиции.

Южнее Воронежа, на западном берегу Дона, советские бойцы за два дня уничтожили до 500 немецких солдат и офицеров. Захвачено несколько орудий, много винтовок и автоматов. Взяты пленные. На соседнем участке происходили уличные бои в населённом пункте. Поддерживая действия наземных войск, наши лётчики уничтожили несколько немецких танков, 37 автомашин, 2 бензоцистерны и подавили огонь 2 артиллерийских батарей. В воздушных боях сбито 2 самолёта противника.

На Карельском фронте лётчики частей, где командирами тт. Гальченко, Белоусов, Краснолуцкий и Фомин, совершили успешный налёт на финский аэродром. Преодолев заградительный огонь зенитной артиллерии, наши самолёты вышли на цель и сбросили на аэродром большое количество бомб. Аэрофотосъёмкой установлено, что на земле уничтожены 10 вражеских бомбардировщиков и истребителей, а также ремонтно-механические мастерские аэродрома.

Партизанский отряд под командованием тов. Ж., действующий в оккупированных немцами районах Орловской области, пустил под откос 4 железнодорожных эшелона с живой силой, техникой и боеприпасами противника. Всполошившиеся гитлеровцы арестовали 15 офицеров железнодорожной охраны, а солдат отправили на фронт.

По приказу начальника немецкого тылового района усилена охрана железной дороги. Специальные команды вырубают лес на 500 метров по обе стороны железнодорожного пути. Но число аварий и катастроф не уменьшается. Поезда по-прежнему летят под откос.

Ниже публикуются выдержки из письма немецкого солдата Герберта родителям: «Мы с ужасом думаем о том, что нам придётся здесь воевать вторую зиму. Командование двинуло нас в тыл для очистки и завоевания лесов. Партизаны действуют в союзе с населением и всегда выскальзывают из кольца, которое мы пытаемся образовать вокруг них. В тылу имеются не только деревни, которые заняты партизанами, но даже несколько городов. При нашем приближении жители скрываются и уходят в леса... Днём и ночью горят поджигаемые нами деревни. Всё съедобное здесь давно уничтожено».

В финской армии участились случаи открытого отказа солдат выполнять распоряжения офицеров. За последнюю неделю через станцию Пори направлено в военные тюрьмы Финляндии свыше 600 солдат, категорически отказавшихся идти в бой.» (14981).

12 августа 1942 в 4.30 штурмовики из 206-й, 226-й и 228-й шад 8 ВА генерал-майора Тимофея Хрюкина попытались нанести удары одновременно по трем немецким аэродромам. Первая атакующая группа насчитывала восемь Ил-2, которых прикрывали семнадцать Як-1 и ЛаГГ-3, вторая — тринадцать штурмовиков и двадцать пять истребителей сопровождения. Однако, несмотря на раннее время, достичь внезапности не удалось.

Часть «Мессершмиттов» уже находилась в воздухе, и, увидев приближающиеся самолеты, пилоты люфтваффе немедленно атаковали их. Тем временем начали взлетать и другие истребители. В результате русским удалось атаковать только аэродром Обливская. На подступах же к Тусову «горбатые» нарушили боевой порядок, стали разворачиваться и уходить, лишь несколько бомб упало рядом с аэродромом.

Вскоре начался большой воздушный бой, растянувшийся на десятки километров над степью. В свете восходящего солнца то и дело пролетали горящие обломки самолетов, срывались в штопор сбитые машины, то тут, то там раскрывались белые купола парашютов. Затем пилотам «Мессершмиттов» засчитали 28 воздушных побед, из них большинство — летчикам I./JG53. По три самолета сбили командир 1-й эскадрильи обер-лейтенант Фридрих-Карл Мюллер и фельдфебель Вильгельм Криниус из той же эскадрильи.

Советские потери действительно были тяжелыми. Так, только 686-й шап и приданные ему истребители прикрытия потеряли пятнадцать самолетов, причем среди них был и Ил-2 командира полка майора П. И. Зотова. Получив сильные ожоги лица, летчик все же сумел выпрыгнуть на парашюте и через пять суток вернулся в полк. Потери же люфтваффе составили один Bf-109G-2 из JG3 «Удет».

Несмотря на явный провал ударов по аэродромам, вернувшиеся летчики-штурмовики отчитались о 89 якобы уничтоженных их пушечным огнем самолетах. Все это являлось «большим преувеличением», если не сказать пожестче.

Надо отметить, что 8-я воздушная армия вообще отличалась склонностью к фантазированию по части своих боевых достижений. И чтобы не быть тут же обвиненными очередными рьяными горе-патриотами в очернительстве «непобедимой и легендарной», сошлемся на секретный приказ № 332309с от 20 июня 1942 г., который подписали заместитель начальника штаба ВВС Красной армии генерал-майор Кроленко, военный комиссар того же штаба бригадный комиссар Никулин и начальник оперативного управления штаба ВВС генерал-майор Журавлев.

Вот что в нем говорилось:

«Неправдивость донесений — крупнейший недочет в работе штабов. Неправдивость же столь велика, что порой граничит с неправдоподобностью. Примером таких неправдоподобных донесений может служить такой факт. По донесениям штаба 8-й воздушной армии (Юго-Западный фронт) получилось, что частями этой армии за период с 10 по 14.06.1942 г. было повреждено и уничтожено 202 танка наступавшего противника, что составляло до 40 % от численности всех танков противника, действовавших на Харьковском направлении. Если учесть, что и наземные наши войска в это же время также уничтожали танки противника, и притом не меньше, а больше, чем уничтожала их наша авиация, то, казалось бы, что из-за больших потерь в танках, близких к 90–100 %, наступление противника должно было бы остановиться. Между тем танковое наступление противника на этом направлении 14.06 продолжалось, из чего наглядно видна неправдоподобность донесений штаба 8-й воздушной армии»[43].

Далее в том же приказе начальникам штабов всех степеней предписывалось «организовать поступление информации точно в установленные сроки, добиваясь при этом полноты и правдивости сведений. Все случаи неправдивой информации тщательно расследовать и виновных привлекать к строгой ответственности».

Однако в штабе Хрюкина в приказ № 332309с, видимо, не особо вчитывались. Во всяком случае, уверовав в успех своих штурмовых ударов по вражеским аэродромам, командование 8-й воздушной армии решило повторить их на следующий день, задействовав еще большие силы. Так сказать, для закрепления достигнутых результатов (19522).

12 августа 1942 с целью снижения активности Люфтваффе "ильюшины" 8-й ВА нанесли сосредоточенные бомбоштурмовые удары по трем основным аэродромам противника - Ольховское, Подольховское и Обливское, на которых базировалось до 180 немецких самолетов. Первый удар был нанесен на рассвете силами 13 Ил-2 226-й и 228-й шад под прикрытием истребителей по аэродрому Обливское, на котором немцы сосредоточили до 100 Ju88 и Bf109. К аэродрому "ильюшины" вышли на самой малой высоте и с "горки" атаковали самолеты противника на стоянках, построенных, как на параде, в одну линию - промахнуться было сложно. Удар был настолько неожиданным, что немецкие зенитчики открыли огонь только после первого захода "Илов", а истребители так и не смогли взлететь для отражения атаки. Расстреляв боезапас, Ил-2 без потерь вернулись на свой аэродром.

Несколько позже 8 Ил-2 686-го шап 206-й шад под прикрытием 12 Як-1 из 269-й иад и 5 ЛаГГ-3 из 235-й иад нанесли бомбоштурмовые удары по аэродромам Ольховский и Подольховский. Этот удар закончился для советских летчиков трагически. Противник был начеку - Ил-2 были встречены плотным зенитным огнем. Пробившись через стену огня, "ильюшины" ударили по стоянкам немецких самолетов. На втором заходе "Илы" были атакованы 30 (!) Вт109, однако последних связали боем истребители прикрытия, что дало возможность штурмовикам спокойно отработать над целью.

При отходе от цели "мессершмиттам" все же удалось прорваться к Ил-2. В первой же атаке был сбит ведущий группы командир полка м-р П.И.Зотов (через 5 суток с обожженным лицом комполка вернулся в родной полк). В завязавшемся воздушном бою мл.л-т И. И. Кисельков, применяя маневр "ножницы", сбил 2 Bf109, однако от пулеметно-пушечной очереди в упор его Ил-2 получил повреждения. Кисельков был ранен в голову, но все-таки сумел дотянуть до своей территории и посадить самолет на фюзеляж в районе сх. Буденный. После пяти попаданий снарядов потерял управление Ил-2 командира звена л-та М.С.Небольсина, который совершил вынужденную посадку на своей территории в районе н.п. Подстепное (прибыл в полк на третьи сутки). Был подбит и сел на вынужденную заместитель командира эскадрильи ст.л-т Я.Н. Топорков (вернулся в полк на вторые сутки). В неравном воздушном бою с истребителями Люфтваффе геройски погибли командир эскадрильи к-н П.Е. Батрак, с-т В.А.Мухин, с-т С.К.Смоляков.

Таким образом, 686-му полку удалось выполнить поставленную боевую задачу ценой потери 8 Ил-2 и трех летчиков. Воздушный бой истребителей прикрытия с "мессерами" закончился в пользу пилотов Люфтваффе - 7:3. На счет штурмовиков были записаны 2 Bf109, сбитых мл.лейтенантом Кисельновым.

По данным агентурной разведки и докладам экипажей в результате бомбоштурмовых ударов Ил-2 8-й ВА по аэродромам противника было уничтожено и выведено из строя 89 самолетов Люфтваффе.

На самом деле, как показывают оценки, основанные на результатах полигонных испытаний и анализа опыта боевого применения Ил-2, экипажи 226-й и 228-й шад могли уничтожить и повредить на всех трех аэродромах не более 20 самолетов противника (6467).

12 августа 1942 в 4.30 штурмовики из 206-й, 226-й и 228-й шад попытались нанести удары одновременно по трем немецким аэродромам. Первая атакующая группа насчитывала восемь Ил-2, которых прикрывали семнадцать Як-1 и ЛаГГ-3, вторая – тринадцать штурмовиков и двадцать пять истребителей сопровождения. Однако, несмотря на раннее время, достичь внезапности не удалось.

Часть «Мессершмиттов» уже находилась в воздухе, и, увидев приближающиеся самолеты, пилоты люфтваффе немедленно атаковали их. Тем временем начали взлетать и другие истребители. В результате русским удалось атаковать только аэродром Обливская. На подступах же к Тусову «горбатые» нарушили боевой порядок, стали разворачиваться и уходить, лишь несколько бомб упало рядом с аэродромом.

Вскоре начался большой воздушный бой, растянувшийся на десятки километров над степью. В свете восходящего солнца то и дело пролетали горящие обломки самолетов, срывались в штопор сбитые машины, то тут, то там раскрывались белые купола парашютов. Затем пилотам «Мессершмиттов» засчитали 28 воздушных побед, из них большинство – летчикам I./JG53. По три самолета сбили командир 1-й эскадрильи обер-лейтенант Фридрих-Карл Мюллер и фельдфебель Вильгельм Криниус из той же эскадрильи.

Советские потери действительно были тяжелыми. Так, только 686-й шап и приданные ему истребители прикрытия потеряли пятнадцать самолетов, причем среди них был и Ил-2 командира полка майора П.И. Зотова. Получив сильные ожоги лица, летчик все же сумел выпрыгнуть на парашюте и через пять суток вернулся в полк. Потери же люфтваффе составили один Bf-109G-2 из JG3 «Удет».

Несмотря на явный провал ударов по аэродромам, вернувшиеся летчики-штурмовики отчитались о 89 якобы уничтоженных их пушечным огнем самолетах. Все это являлось «большим преувеличением», если не сказать пожестче (23199).

12 августа Ил-2 8-й ВА штурмовали аэродромы противника - в районах Ольховское, Подольховское и Обливское.

Первый удар был нанесен на рассвете в 4.00 силами 13 Ил-2 от 226-й и 228-й шад под прикрытием 2 Як-1 от 220-й иад по аэродрому Обливское, на котором немцы сосредоточили 126 боевых самолетов.

Штурмовики вышли к аэродрому на самой малой высоте и с горки атаковали самолеты на стоянках. Немецкие зенитчики открыли огонь только после первого захода Ил-2, а истребители так и не смогли взлететь для отражения атаки. Расстреляв боезапас, Ил-2 без потерь вернулись на свой аэродром.

Несколько позже 8 Ил-2 от 686-го шап 206-й шад под прикрытием 12 Як-1 от 269-й иад и 5 ЛаГГ-3 от 235-й иад нанесли удары по аэродромам Ольховский и Подоль- ховский.

Этот боевой вылет закончился для советских летчиков трагически. Противник был начеку - Ил-2 были встречены плотным зенитным огнем. Пробившись сквозь стену огня, штурмовики ударили по стоянкам самолетов. На втором заходе, Ил-2 были атакованы 30 (!) Bf 109, однако их связали боем истребители прикрытия, что дало возможность штурмовикам спокойно отработать над целью.

При отходе от аэродрома "мессерам" все же удалось прорваться к Ил-2. В первой же атаке был сбит ведущий группы командир полка майор Зотов (через 5 суток с обожженным лицом комполка вернулся в полк). В завязавшемся воздушном бою мл. лейтенант Кисельков, применяя маневр ножницы, сбил 2 Bf 109, однако от пулеметно-пушеч- ной очереди в упор его Ил-2 получил повреждения. Несмотря на серьезное ранение в голову, Кисельков все-таки сумел дотянуть до своей территории и посадить самолет на фюзеляж в районе свх. Буденный. После пяти попаданий снарядов потерял управление Ил-2 командира звена лейтенанта Небольсина, который совершил вынужденную посадку на своей территории в районе Подстепное. Был подбит и сел на вынужденную посадку заместитель командира эскадрильи ст. лейтенант Топорков. В неравном воздушном бою с истребителями Люфтваффе геройски погибли командир эскадрильи капитан Батрак и сержанты Мухин и Смоляков.

Воздушный бой истребителей прикрытия с "мессерами" закончился в пользу пилотов Люфтваффе - 7:3.

Опираясь на данные агентурной разведки и доклады экипажей, штаб 8-й ВА доложил, что в результате налетов на аэродромы противника было уничтожено и выведено из строя 89 самолетов Люфтваффе.

На самом деле, как показывают оценки, основанные на результатах полигонных испытаний и анализа опыта боевого применения Ил-2 на фронте, экипажи штурмовиков могли уничтожить и повредить на всех трех аэродромах не более 20-25 самолетов.

Попавший в плен 14 августа унтер-офицер Р.Хольцер из 16-й разведгруппы 3-го разведотряда, находившийся на аэродроме около Обливское в момент удара советских штурмовиков 12 августа, на допросе показал: "Налет был настолько внезапен, что ни один из наших истребителей не успел подняться в воздух, а зенитчики опоздали с открытием огня. В результате корпус понес значительные потери. Только в нашей группе из 27 самолетов 16 было уничтожено. Точные цифры о потерях других групп мне неизвестны, но они несколько меньше наших, так как основной удар пришелся по нашему участку. Немедленно по окончанию атаки был отдан приказ подготовиться к вылету. Начальники всех групп были вызваны к командованию, и через некоторое время все самолеты, кроме оставшихся у нас 11 машин, улетели... Настроение летного состава нашего подразделения, бодрое в первые дни после нашего прибытия на фронт, резко снизилось после 12 августа - дня налета русских самолетов. Во-первых, большинство экипажей остались без машин... Во-вторых, всем стало ясно, что война в России - это отнюдь не прогулка, и потери несут не только наземные части, но и воздушные..." (12020).

August 12, 1942: In their advance south toward the Grozny oilfields, units of Heeresgruppe A (List) capture Elista near the Caspian Sea (3819).

12 августа 1942 в ходе наступления на нефтепромыслы Грозного Группа А захватила Элисту (3819).

12 августа 1942 в Сталинград прибыл Г.М.М. от ЦК и А.М.Василевский от Ставки. От авиации был сам А.А.Новиков (340,93).

12 августа 1942 мотопехота при поддержке легких танков захватила г. Элисту и продолжила продвижение на восток к Улан-Эрге. До Астрахани оставалось 280 км. Над самым южным поволжским городом нависала серьезная угроза. На подступах к Астрахани началось лихорадочное возведение оборонительных сооружений. На западном берегу Волги широкой полосой создавались, вернее, воссоздавались, два обвода: внешний и внутренний. Правый фланг оборонительного обвода севернее Астрахани пересекал с запада на восток Волгу и упирался в железную дорогу южнее села Сеитовка; левый фланг юго-западнее Астрахани упирался в правый берег Волги ниже населенного пункта Оранжерейный. Они должно были прикрыть город и дельту Волги от прорыва бронемашин и пехоты противника, как со стороны Сталинграда по дороге Красноармейск – Черный Яр – Енотаевск – Кануково, так и со стороны Элисты по дороге Улан-Эрге – Яшкуль – Хулхута – Красный Худуки – Николаевка. В эти дни севернее в Сталинграде нарастал кризис. Никто не знал, где именно находится фронт, но все понимали – немцы подходят к городу. Налеты авиации происходили уже каждый день и каждую ночь. Среди кварталов и промышленных зон появлялись все новые разрушенные здания, на улицах зияли воронки, россыпью лежало битое стекло. Усиливалась паника. Все чаще стал выходить из строя водопровод, целые кварталы и районы сутками оставались без воды. Система распределения продуктов практически перестала нормально функционировать. Очереди в магазинах все чаще перерастали в драки и побоища с убитыми и ранеными, работа городских рынков также стала невозможной. Тысячи сталинградцев бросали работу и отсиживались дома, охраняя свое имущество. Другие пытались разными способами переправиться на восточный берег Волги или бежать на север к Камышину (11774).

12 августа 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 244 О ВЫДАЧЕ НЕКУРЯЩИМ ЖЕНЩИНАМ ШОКОЛАДА ИЛИ КОНФЕТ ВЗАМЕН ТАБАЧНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны от 6 августа 1942 г. установить с 16 августа 1942 г. выдачу некурящим женщинам, призванным в действующую армию и получающим продовольственные пайки по нормам № 1 и 2 приказа НКО 1941 г. № 312*, взамен табачного довольствия по 200 граммов шоколада или 300 граммов конфет в месяц.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-лейтенант интендантской службы А. ХРУЛЕВ (9844).

Внешняя политика:

12 августа в 1942 году в Москве проходит конференция с участием Гарримана (США), Черчилля (Великобритания) и Сталина (до 15 августа). Западные союзники заявили, что второй фронт не будет открыт в 1942 (14981).

12 августа 1942 в Москве состоялась встреча И. Сталина и У. Черчилля (4962).

12-16 августа 1942 Черчилль провел со Сталиным. Переговоры не сняли принципиальных требований Сталина, но, как и надеялся Черчилль, установили личный контакт и ослабили взаимную подозрительность. Вместе с тем Сталин укрепился в мысли, что союзники ждут, пока Германия будет измотана в борьбе с Советским Союзом, чтобы затем вступить в войну на европейском континенте на последнем этапе.

Черчилль пообещал второй фронт в 1943 г. и разрушительные бомбардировки Германии уже в 1942 г. Сталин оживился и, как доносил Рузвельту присутствовавший на встрече Гарриман, "скоро они вдвоем уничтожили почти все крупные промышленные центры Германии". Черчилль перешел к планируемой экспедиции в Северной Африке, которая, по его словам, должна была представлять серьезную угрозу Германии. Вся Северная Африка должна была оказаться под британско-американским контролем к концу 1942 г., что в сочетании с высадкой во Франции в 1943 г. обещало нанести тяжелый удар по рейху. Британский премьер назвал Северную Африку мягким подбрюшьем гитлеровской Европы. Черчилль заявил, что Великобритания, самостоятельно или вместе с США, может послать военно-воздушные силы на южную оконечность советско-германского фронта. Сталин принял разъяснения Черчилля с воодушевлением.

Однако на другой день Сталин, следуя своей излюбленной тактике контрастных переговоров, когда он сбивал с толку партнеров, переходя от любезностей к оскорблениям, резко атаковал союзников за отказ открыть второй фронт немедленно. Сталин отказался рассматривать высадку в Северной Африке как открытие второго фронта. Сталин не замедлил также посетовать на то, что поставки из США и Великобритании зачастую бывали сорваны, и СССР так и не получил того, в чем так нуждался и что ему было обещано. Черчилль отвечал, что никто не гарантировал Сталину доставку грузов, гарантировалось лишь их поступление в британские порты. Северные конвои, циркулировавшие между Великобританией и СССР, подвергались жестоким атакам германских подлодок и авиации; из последнего, 17-го, конвоя, напомнил Черчилль, только треть кораблей дошла до советских берегов. Сталин этого объяснения не принял и намекнул, что союзники, вероятно, недостаточно ценят значимость советских военных усилий и слишком боятся потерь.

Тем не менее встреча закончилась на дружественной ноте. Разговор зашел о необходимости встречи Рузвельта и Сталина или всей Большой Тройки. Однако ни к какому окончательному решению Сталин и Черчилль не пришли.

12 August 1942 First Moscow conference - Churchill and Stalin meet (270).

12 августа 1942 состоялась первая Московская конференция (2261).

12-15 августа 1942. Московское совещание глав правительств СССР и Великобритании и представителя президента США по военным и политическим вопросам-*

Переводчик В. М. Бережков вспоминал: "Во второй половине дня 12 августа 1942 года в Центральном аэропорту на Ленинградском проспекте собралась, как обычно в таких случаях, группа советских руководителей во главе с Молотовым. Среди встречавших находился также начальник Генерального штаба Красной Армии маршал Шапошников. Было жарко и безветренно. Все расположились под навесом небольшого здания аэровокзала. В воздухе ощущался аромат разогретой полыни, слышалось жужжание пчел, щебетание птиц. Но эта казавшаяся безмятежной картина не настраивала присутствовавших на беззаботный лад. Шел второй год жестокой войны, которую советский народ вел фактически один против сильного и беспощадного врага... В небе появилась черная точка. Очерчивая большой полукруг, она быстро увеличивалась и вскоре приняла очертание самолета. Проскользнув под крышами домов, он коснулся бетонной дорожки и, притормозив, съехал на траву. Плавно покачиваясь, пересек зеленое поле и остановился неподалеку от нас. Самолет казался необычно грузным, фюзеляж чуть ли не касался земли. Я ожидал, что в борту откроется дверца. Но вместо этого из люка в брюхе самолета спустили на траву металлическую лесенку, и по ней сразу же стали спускаться ноги в тяжелых ботинках и изрядно помятых брюках. Ноги как бы присели, дав возможность объемистому туловищу выбраться из кабины. Вот и голова Черчилля. Придерживая рукой шляпу, он настороженно огляделся вокруг, как бы оценивая ситуацию. Нешуточное дело! Он впервые оказался в стране большевиков, которую после Октябрьской революции пытался "задушить в колыбели* против которой организовал интервенцию держав Антанты... К тому времени, как Черчилль выбрался из-под фюзеляжа, перед ним уже стоял Молотов. Они поздоровались как старые знакомые. Нарком представил премьеру маршала Шапошникова. Черчилль тут же пояснил, что не может сейчас познакомить маршала со своими военными экспертами, так как самолет, на котором они вылетели из Тегерана, вынужден был из-за неисправности вернуться обратно. И они, так же как и находившийся в этом самолете постоянный заместитель министра иностранных дел Кадоган, прибудут только завтра. Вместе с Черчиллем находился Гарриман в качестве личного представителя президента Рузвельта... Оркестр исполнил гимн Великобритании и советский гимн "Интернационал". Черчилль и Молотов обошли строй почетного караула. Солдаты в стальных шлемах и полной выкладке стояли не шелохнувшись, лишь поворачивая головы вслед за премьером, который пристально всматривался в их лица, словно хотел удостовериться в их стойкости.

С аэродрома Черчилля доставили в отведенную ему резиденцию в Кунцеве. Гарриману был предоставлен особняк на улице Островского. Остальные члены делегации разместились в гостинице "Националь" Черчилля поразили удобства этой виллы, чего он никак не ожидал в осажденной Москве...

Вскоре после семи часов машина Черчилля, миновав Красную площадь, въехала через Спасские ворота в Кремль..." В прошедшей беседе Черчилль и Гарриман на вопросы Сталина, будет ли открыт в 1942 году второй фронт в Северной Франции, ответили отрицательно".

Уинстон Черчилль писал в книге своих мемуаров: "Примерно в пять часов показались шпили и купола Москвы. Мы кружились вокруг города по тщательно указанным маршрутам, вдоль которых все батареи были предупреждены, и приземлились на аэродроме, на котором мне предстояло побывать еще раз во время войны. Здесь находился Молотов во главе группы русских генералов и весь дипломатический корпус, а также, как и всегда в подобных случаях, много фотографов и репортеров. Был произведен смотр большого почетного караула, безупречного в отношении одежды и выправки. Он прошел перед нами после того, как оркестр исполнил национальные гимны трех великих держав, единство которых решило судьбу Гитлера, Меня подвели к микрофону, и я произнес короткую речь. Аверелл Гарриман говорил от имени Соединенных Штатов. Он должен был остановиться в американском посольстве. Молотов доставил меня в своей машине в предназначенную для меня резиденцию, находящуюся в восьми ми лях от Москвы, - в государственную дачу - 7. Когда мы проезжали по улицам Москвы, которые казались очень пустынными, я опустил стекло, чтобы дать доступ воздуху, и, к моему удивлению, обнаружил, что стекла толщиной более двух дюймов1. Эта превосходило- все известные мне рекорды. "Министр говорит, что это более надежно" "сказал переводчик Павлов. Через полчаса с небольшим мы прибыли на дачу...'

После всех необходимых погружений и омовений нас угощали в столовой всевозможными отборными блюдами и напитками, в том числе, конечно, икрой и водкой Но, кроме того, было много других блюд к вин из Франции и Германии, гораздо больше, чем мы могли или хотели съесть. К тому же у нас оставалось мало времени до отъезда в Москву. Я сказал Молотову, что я буду готов встретиться со Сталиным этим вечером, и он предложил, чтобы встреча произошла! семь часов.

Я прибыл в Кремль и впервые встретился с великим революционным вождем и мудрым русским государственным деятелем и воином, с которым в течение следующих трех лет мне предстояло поддерживать близкие, суровые, но всегда волнующие, а иногда даже сердечные отношении Наше совещание продолжалось около четырех часов. Поскольку наш второй самолет, в котором находились Брук, Уэйвелл и Кадоган, не прибыл, присутствовали только Сталин, Молотов, Ворошилову, Гарриман.! также наш посол и переводчики... Первые два часа были унылыми и мрачными. Я о* зу же начал с вопроса о втором фронте, зивив, что хочу говорить откровенно, и хотел бы, чтобы Сталин тоже проявил полную откровенность... Сталин, мрачное настроение которого к этому времени значительно усилилось, сказал, что, Насколько он понимает, мы не можем создать второго фронта со сколько-нибудь сильными силами, и не хотим* даже высадить шесть дивизий. Я сказал, что дело обстоит так... В конце концов Сталин сказал, что если мы не можем произвести высадку во Франции в этом году, он не вправе требовать этого или настаивать на этом, но он должен сказать, что он не согласен с моими доводами".

14 августа. Уинстон Черчилль писал в книге своих мемуаров: "Этим вечером мы были на официальном обеде в Кремле, на котором присутствовало около сорока человек, в том числе некоторые высокопоставленные военные, члены Политбюро и другие высшие официальные лица. Сталин и Молотов радушно принимали гостей. Такие обеды продолжаются долго, и с самого начала было произнесено в форме очень коротких речей много тостов и ответов на них. Распространялись глупые истории о том, что эти советские обеды превращаются в попойки. В этом нет ни доли правды. Маршал и его коллеги неизменно пили после тостов из крошечных рюмок, делая в каждом случае лишь маленький глоток" (18696).

За рубежом:

12 августа 1942 состоялась неудачная высадка английского десанта в районе Дьепа с целью разведки береговой обороны, уничтожения батарей и аэрподрома, РЛС и портовых сооружений. 6 тыс. чел., 237 корабле1, 55 танков и 780 самолетов. Задачу выполнили (2438,223).

12 августа 1942 первый американский самолет-амфибия PBY-5A Catalina ВМС США приземляется на аэродроме Гуадалканала Хендерсон – Филд. Базирующиеся там самолеты станут называться « Воздушные силы Кактус» (20793).

12 августа 1942 немецкие и итальянские самолеты атакуют конвой Pedestal в Средиземном море, повредив HMS Indomitable , потопив эсминец и торговый грузовой корабль и, возможно, нанеся смертельный удар двум другим грузовым кораблям. Итальянские самолеты впервые используют три новых вида оружия: мотобомбы, новую бомбу, сбрасываемую истребителями Re.2001 и предназначенную для нанесения максимального ущерба полетным палубам авианосца, и беспилотный бомбардировщик Savoia-Marchetti SM.79 с взрывчаткой, управляемый как управляемая ракета с гидросамолета CANT гидросамолета. В motobomba не попадает, летно-палубные бомбы не упала на палубу HMS Победоносца, а разрушились и не взорвались, а беспилотная SM.79 теряет управление и летит внутрь страны и взрывается в Алжире (20793).

Авиапромышленность:

13 августа «1942 г. командующий ВВС КАА.А. Новиков в связи с положительным опытом применения в июне-июле 1942 г. самолетов Ил-2У (с мотором АМ-38) для корректировки артиллерийского огня, обратился к наркому авиапромышленности А.И. Шахурину с просьбой создать на базе штурмовика Ил-2 разведчик-корректировщик артиллерийского огня: «Фронт требует также разведывательных самолетов и самолетов-корректи- ровщиков артогня. Оборудованный для этих целей двухместный самолет Ил-2 удовлетворит и это требование фронта. Прошу Вашего указания Гпавному конструктору тов. Ильюшину срочно разработать и изготовить опытные образцы двухместного самолета Ил-2 в вариантах штурмовика, разведчика и корректировщика артогня» (15762).

13 августа в 1942 году командующий ВВС КА А.А.Новиков, в связи с положительным опытом применения в июне-июле 42-го «Ил-2У» «АМ-38» для целей корректировки артиллерийского огня, обратился к Наркому авиапромышленности А.И.Шахурину (письмо № 376269) с просьбой создать на базе штурмовика «Ил-2» разведчик-корректировщик артиллерийского огня: "... Фронт требует также разведывательных самолетов и самолетов-корректировщиков артогня. Оборудованный для этих целей двухместный самолет «Ил-2» удовлетворит и это требование фронта. Прошу Вашего указания Главному конструктору тов. Ильюшину срочно разработать и изготовить опытные образцы двухместного самолета «Ил-2» в вариантах штурмовика, разведчика и корректировщика артогня". Письмо А.А.Новикова с необходимой резолюцией А.И.Шахурина было переправлено С.В.Ильюшину, который в своем ответе на него сообщил, что создание такого самолета возможно лишь на базе двухместного «Ил-2» с «М-82», приспособить же для этой цели двухместный "Ил" с «АМ-38», по его мнению, возможным не представлялось. Утверждение С.В.Ильюшина было признано не убедительным. К тому же 8 января 1943 г. вышло "Положение о корректировочной авиации". Поэтому 7 февраля 1943 г. ГКО своим Постановлением № 2841 обязал Ильюшина "...до окончательной отработки самолета-корректировщика приспособить существующий двухместный самолет «Ил-2» с «АМ-38ф», установив радиостанцию РСБ и фотоустановку". На снимке устранение дефектов мотора самолета «Ил-2КР» после боевого вылета. На бронекапоте мотора видны визирные штыри, предназначенные для бомбометания (14982).

13 августа 1942 г. командующий ВВС А.А. Новиков в обращении к наркому А.И. Шахурину писал:

«Прошу Вашего указания Главному конструктору тов. Ильюшину срочно разработать и изготовить опытные образцы двухместного самолета Ил-2 в вариантах штурмовика, разведчика и корректировщика артогня».

Хотя тот и дал соответствующее распоряжение, однако полгода дело пробуксовывало. Наконец-то 7 февраля 1943 г. ГКО обязал Ильюшина «приспособить существующий двухместный самолет Ил-2 с АМ-38ф» для ведения разведки и корректировки артогня (19854).

10, 13 и 17 августа 1942 состоялось заседание комиссии для рассмотрения бронирования серийных самолетов, созданной согласно приказу НКАП и ВВС N 559а/с/032 от 24 июля 1942 (1587,12):

Комиссия рассмотрела следующие вопросы:

1. О санитарных потерях на современных боевых самолетах

2. Отчет НИИ ВВС по подбору типа и толщины брони для защиты от немецкого авиационного оружия калибра 15 и 20 мм

3. Проект усиления бронирования серийных самолетов ВВС, представленный НИИ ВВС

1. Доклад Флагманского врача ВВС Ротгауза:

Анализ потерь летного состава на самолетах, состоящих на вооружении ВВС, показывает, что основная масса ранений падает на верхние и нижние конечности (55.7%) и на голову (31.3%).

Распределение ранений неодинаково у различных категорий летного состава: у л-и и у стрелков-радистов на бомбардировщиках поражаются гл. образом, нижние конечности (42%), у штурмовиков - голова (51.4%).

Наибольшее количество ранений - в левую половину тела (66.7%), меньше в правую (25%) и еще меньше сзади (4.15%) и снизу (4.15%). Ранений спереди не зарегистрировано.

Летчики, летающие на самолетах разных марок, имеют различное распределение ранений. Так у л на самолетах Як-1 очень велик процент ранений ног (50.7%), на МиГ-3 чаще ранения головы (44.2%).

Т.о. можно констатировать, что броневая защита боевых самолетов ВВС недостаточная по площади и углам и на некоторых самолетах оставляет особо уязвимые места (левая рука, голова, нижние конечности).

2. Рассмотрение отчетов НИИ ВВС по подбору типа и толщины брони для защиты от оружия 15 и 20 мм

Из отчета НИИ ВВС по обстрелу брони из немецкого пулемета-пушки МГ-151 калибра 15 и 20 мм следует, что для защиты от немецких бронебойных пуль калибра 15 мм, в случае самых жестких условий обстрела - по нормали (поперечная броня) требуется с дистанций:

| 50-100 м | - гомогенная броня толщиной | 25 мм |
| --- | --- | --- |
| 200-250 м | - | 20 мм |
| 350-400 м | - | 16 мм |

Для деталей, расположенных параллельно горизонтальной оси самолета (продольная броня) при углах обстрела от 70 гр. и выше с дистанции 100 м достаточная гомогенная броня пониженной твердости - 8-10 мм

Вывод:

Существующая на отечественных серийных самолетах броня не обеспечивает надежной защиты летного состава от поражений существующим у противника оружием калибра 15-20 мм

3. Комиссия рассмотрела проект усиления бронирования серийных самолетов ВВС, представленный НИИ ВВС в виде схем и внесла следующие изменения:

1. По самолету Пе-2 - верхнюю броню стрелка-радиста разместить с таким расчетом, чтобы она не закрывала бортовых окон радиста

2. По самолету Ил-4 - в случае использования этого самолета в качестве ночного бомбардировщика оставить существующую схему броневой защиты. Для дневного варианта бомбардировщика необходимо увеличение толщины брони, согласно новой схемы.

В том и другом случае установить дополнительный подлокотник слева от пилота.

3. По самолету Ту-2 в связи с уменьшением ширины бронеспинки пилота, дополнительно установить сзади штурмана справа поперечную плиту толщиной 15 мм из расчета обеспечения угловой защиты л справа-сзади до 25 гр." (1587,12).

13 августа 1942 Нач. 8 ГУ Поликовский писал НКАП А.И.Ш. письмо N 126/688 о том, что свечи на Ам-38 и М-82 быстро выходят из строя не из-за снижения качества, а из-за освинцевания от свинца в горючем при снижении содержания бромистого эфира 9выносителя свинца) в топливе (1684,265).

13 августа 1942 г. командующий ВВС КА генерал-полковник А.А. Новиков в связи с положительным опытом применения УИл-2 с АМ-38 для целей корректировки артогня, обратился к наркому авиапромышленности А.И. Шахурину с просьбой создать на базе штурмовика Ил-2 разведчик-корректировщик артиллерийского огня: «...Фронт требует также разведывательных самолетов и самолетов-корректировщиков артогня. Оборудованный для этих целей двухместный самолет Ил-2 удовлетворит и это требование фронта. Прошу Вашего указания Главному конструктору тов. Ильюшину срочно разработать и изготовить опытные образцы двухместного самолета Ил-2 в вариантах штурмовика, разведчика и корректировщика артогня».

Письмо Новикова с необходимой резолюцией Шахурина было переправлено Ильюшину, который в своем ответе сообщил, что создание разведчика-корректировщика артиллерийского огня возможно лишь на базе двухместного Ил-2 с мотором М-82, приспособить же для этой цели двухместный Ил-2 с мотором АМ-38, по его мнению, возможным не представлялось.

Доводы С.В. Ильюшина сочли неубедительными. Государственный Комитет обороны 7 февраля 1943 г. своим Постановлением обязал завод № 240 и «...Главного конструктора Ильюшина до окончательной отработки самолета-корректировщика (имелся в виду самолет Ил-2 в варианте разведчика и корректировщика с более мощным мотором АМ-42. — Авт.) приспособить существующий двухместный самолет Ил-2 с АМ-38ф». На самолете требовалось предусмотреть установку рации РСБ и СПУ, аэрофотоаппарата АФА-1, а также навигационных приборов. Опытный самолет-корректировщик необходимо было выпустить на испытания к 15 марта 1943 г. (11474,387).

13 августа 1942 Нач. 10 ГУ Тарасевич писал письмо N п/816 НКАП А.И.Ш.:

"Согласно Вашего указания по телеграмме Шихарева и Тимофеева направляю проект Постановления ГКО по вопросу замены моторов М-87 на М-88Б на 175 самолетах ДБ-3, находящихся в частях ВВС ДВФ и ЗАБВО.

Работа по замене моторов будет проведена заводом 126 после окончания работ по замене моторов на самолетах ВВС ВМФ, т.е. в октябре-декабре 1942.

Для выполнения этой работы заводу 126 необходимо будет поставить 350 моторов М-88Б, 350 винтов ВИШ-23 и 350 радиаторов ВМС-8..." Прилагался проект постановления КО (1685,97).

С 13 по 29 августа 1942 проходили войсковые испытания в боевых условиях М-82 на Ла-5 (1315,65).

13 августа 1942 г. по приказу № 627с деревообрабатывающие цеха завода № 169 HKAII (бывшая мебельная фабрика № 3 НКлеса) переданы в качестве филиала № 2 заводу № 30 (Завод № 30 НКАП, МАП, п/я 2402, ММЗ «Знамя Труда», Московское авиационное ПО (МАПО)лм. П.В. Дементьева, А-1122, МАПО «МиГ», Производственный центр им. П.А. Воронина ВПК «МАПО», РСК МиГ /125190  г. Москва 1-й Боткинский пр., 7 тел. 252-81-41,207-04-76/) для изготовления деревянных частей самолетов и переведены из 6ГУ в ЮГУ. В соответствии с пост. СМ СССР № 1612с от 5.07.1945 г. и приказом № 306с/203пс от 24.07.1945 г. Филиал № 2 передан обратно со всем оборудованием и личным составом в НК леса (11982).

13 августа 1942 г. по приказу № 627с завод № 169 НКАП был разделен: деревообрабатывающие цеха (бывшая мебельная фабрика) переданы в качестве филиала заводу № 30 для изготовления деревянных частей самолетов и переведены из 6ГУ в 10ГУ; механические цеха оставлены в 6ГУ (планировалось передать их заводу № 482 НКАП).

Директор (12.1941 г.-)- А.А. Ткаченко (11982).

Другие оборонные отрасли:

13 августа 1942 г. вышел ПРИКАЗ ПО АТУ ГАБТУ КА И ГЛАВТРАНСМАШУ НКСМ О НАЗНАЧЕНИИ КОМИССИИ ПО ИСПЫТАНИЯМ № 78/9

Во исполнение распоряжения Совета народных комиссаров СССР от 6.08.1942 года № 14662-р в периоде 16.08.1942 г. по 1.09.1942 г. провести испытания опытных образцов автоприцепов с деревянной рамой на Ирбитском заводе автоприцепов № 1 Главтрансмаша НКСМ СССР.

Для проведения испытаний назначить комиссию в составе:

председатель комиссии — ст. инженер НИБ Главтрансмаша СССР т. Баритко.

члены комиссии:

от АТУ ГАБТУ КА — военпред ГАБТУ КА на Ирбитском заводе автоприцепов т. Беляев;

от ГУ ВВС КА — по назначению ГУ ВВС Красной Армии;

от УСГ КА — по назначению УСГ Красной Армии;

от завода автоприцепов № 1 — главный инженер завода т. Герцев,

главный конструктор т. Воробьев.

Материальное обеспечение испытаний возложить на автоприцепный завод № 1.

Испытания прицепов провести по прилагаемой программе.

Приложение: программа испытаний.

Начальник АТУ ГАБТУ КА генерал-майор технических войск Тягунов

Военный комиссар АТУ ГАБТУ КА полковой комиссар Лозовский

И.о. начальника Главтрансмаша НКСМ СССР Драйчик

Приложение

УТВЕРЖДАЮ

Начальник АТУ ГАБТУ КА

генерал-майор технических войск полковой комиссар Тягунов

13 августа 1942 г.

УТВЕРЖДАЮ Военком АТУ ГАБТУ КА Митькин

13 августа 1942 г.

УТВЕРЖДАЮ Зам. народного комиссара среднего машиностроения СССР Митькин Лозовский

14 августа 1942 г.

ПРОГРАММА

испытаний автотракторных прицепов на деревянной раме 1. Объект испытания

Испытанию подвергаются опытные образцы двухосных, трехтонных автотракторных прицепов, изготовленные Ирбитским автоприцепным заводом № 1 в соответствии с распоряжением СНК СССР № 14662-р по эскизному проекту, утвержденному АТУ ГАБТУ КА и Главтрансмашем.

2. Цель испытания

1. Проверить прочность и надежность отдельных узлов и всего прицепа в целом в условиях его эксплуатации при статической нагрузке с перегрузом 50% (4500 кг) и при динамической нагрузке с перегрузом 25% (3750 кг).

2. Определить возможность:

а) использования данного типа прицепа в эксплуатации за автомобилем и трактором в условиях войсковых частей Красной Армии при перевозке грузов общевойскового и специального назначения;

б) монтажа на шасси прицепа бензоцистерн и других спецустановок.

3. Порядок и объем испытаний 1. Полный километраж пробеговых испытаний — 1000 км за автомашиной и трактором, из них:

а) 600 км по шоссейным, грунтовым и булыжным дорогам за автомашиной под нагрузкой;

б) 100 км за автомашиной на предельной скорости, без нагрузки;

в) 300 км по пересеченной местности с преодолением препятствий (рвы, канавы, ухабы и т.п.) за трактором, под нагрузкой, в сцепе не менее 2 прицепов.

2. Испытания пробегом производить на максимальных скоростях, допускаемых дорожными условиями и мощностью тягачей.

3. В процессе испытания выяснить:

а) прочность и надежность отдельных узлов рамы, подвесок с рессорой, переднего и заднего сцепных устройств и других узлов, мягкость и прочность подвески, периодичность подтяжки крепления;

б) влияние прицепки на буксирующую машину (динамическое и по экономическим показателям);

в) устойчивость прицепа на наклонных дорогах и поворотах под различной нагрузкой; определить допустимые и предельные углы наклона; дать соображения о высоте рамы для монтажа спецустановок;

г) минимальные радиусы поворота автомобиля и трактора с прицепом;

д) удобство сцепки и расцепки прицепа с буксирующими автомашиной и трактором одним человеком; удобство развертывания поезда на шоссейных дорогах, гибкость поезда;

е) удобство обслуживания, загрузки и выгрузки прицепа;

ж) поведение прицепа в продольной качке (галопирование);

з) предельные и допустимые углы подъема при движении за автомашиной и трактором.

4. Произвести взвешивание порожнего прицепа и замеры (дать техническую характеристику), а именно:

а) размеры между лонжеронами;

б) расстояние между колесами (колея, продольная и поперечная база);

в) погрузочная высота;

г) обмер сечений лонжеронов, брусьев рамы и консолей;

д) размер стрелы прогиба рессор под грузом 3000 кг, 3750 кг и 4500 кг. 5. Проверить правильность сборки и крепления узлов.

4. Выводы

1. На основании проведенных испытаний составить отчет по всем вопросам программы испытания, отметить отступления от чертежей и дефекты сборки, влияющие на прочность прицепа, зафиксировать результаты осмотра во время пробега и после него.

2. Отчет по испытаниям представить в Главтрансмаш и АТУ ГАБТУ КА.

Начальник 3 отдела АТУ ГАБТУ КА инженер-полковник Дацюк

И.о. начальника Главтрансмаша НКСМ СССР Драйчик

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 140. Л. 151-154. Подлинник (11211).

Армия:

13 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 13 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Черкесск, Майкоп и Краснодар.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе южнее Клетской продолжались упорные бои. На смену обескровленным частям противник бросает в бой свежие резервы. Н-ская стрелковая часть отбила шесть атак и нанесла противнику большой урон. В этом бою уничтожено 18 немецких танков, 3 бронемашины, 23 автомашины, 15 орудий и свыше 900 гитлеровцев. На другом участке противнику удалось несколько продвинуться вперёд.

В районе северо-восточнее Котельникова наши части атаковали противника и улучшили свои позиции. У одного населённого пункта завязался упорный бой. Этот пункт несколько раз переходил из рук в руки. По неполным данным, наши части в течение суток уничтожили 11 танков и до 500 солдат и офицеров противника.

В районе Краснодара наши войска вели тяжёлые оборонительные бои против наступающих войск противника. Перед фронтом обороны одной нашей части уничтожены 5 танков, 21 автомашина и истреблено свыше 400 гитлеровцев. Действиями артиллерии и бомбардировочной авиации разрушены две переправы, наведённые немцами через один водный рубеж. Противник понёс большие потери.

В районах Майкопа и Черкесска наши части вели напряжённые бои с танками и мотопехотой противника.

Южнее Воронежа наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжают теснить вражеские войска. Населённый пункт К. очищен от немецких войск. Гитлеровцы, засевшие в каменных домах, полностью уничтожены. На другом участке отбиты ожесточённые контратаки противника. Уничтожено 400 гитлеровцев. Захваченов плен 170 немецких солдат и офицеров.

На Северо-Западном фронте велись активные боевые действия. На одном из участков наши части заняли населённый пункт. Немцы пытались снова завладеть этим пунктом и в течение суток предприняли 15 контратак. Все атаки противника отбиты с большими для него потерями. Наши бойцы прочно удерживают захваченные позиции. По неполным данным, немцы потеряли только убитыми около 300 солдат и офицеров. На другом участке бойцы части, где командиром тов. Свиридов, в двухдневных боях истребили 560 гитлеровцев. Захвачены трофеи: 21 пулемёт, 4 орудия, 9 миномётов, 1.000 снарядов, 3.000 мин, 6 противотанковых ружей и большое количество винтовок.

Карело-финский партизанский отряд под командованием тов. Г. совершил ночной налёт на гарнизон противника. Застигнув неприятеля врасплох, партизаны истребили 150 гитлеровцев и захватили 45 винтовок, 6 автоматов и радиостанцию.

Партизанский отряд под командованием тов. Г., действующий в одном из районов Калининской области, пустил под откос эшелон противника с продовольствием. Партизаны этого же отряда подорвали бронепоезд оккупантов. Уничтожены паровоз и две бронеплощадки.

У немецкого солдата Иозефа найдено неотправленное письмо к сестре Сабине. В письме говорится: «Сегодня мы организовали себе 20 кур и 10 коров. Мы уводим из деревень всё население — взрослых и детей. Не помогают никакие мольбы. Мы умеем быть безжалостными. Если кто-нибудь не хочет идти, его приканчивают. Недавно в одной деревне группа жителей заупрямилась и ни за что не хотела уходить. Мы пришли в бешенство и тут же перестреляли их. А дальше произошло что-то страшное. Несколько русских женщин закололи вилами двух немецких солдат... Нас здесь ненавидят. Никто на родине не может себе представить, какая ярость у русских против нас».

Немецко-фашистские людоеды сожгли дотла деревни Костричи, Козуличи, Кострицкую Слободку, Ореховку, Осиновку, Подстружье и Борки, Кировского района, Белорусской ССР. В этих деревнях гитлеровские палачи замучили и расстреляли свыше 600 советских жителей.

На крупной электростанции Тюссефальден (Норвегия) норвежские патриоты вывели из строя мощную турбину. На алюминиевом заводе «Норск Алюминиум» в районе Хардангер-фиорда пожаром уничтожено два цеха.» (14982).

13 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 13 августа наши войска вели бои в районах Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Минеральные Воды, Черкесск, Майкоп и Краснодар.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Финском заливе потоплена подводная лодка противника. В Баренцевом море потоплено три транспорта противника общим водоизмещением в 28.000 тонн.

За 12 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 60 немецких танков, более 200 автомашин с войсками и грузами, 45 повозок, 5 автоцистерн с горючим, взорвано 8 складов боеприпасов и 3 склада горючего, подавлен огонь 11 батарей полевой и зенитной артиллерии, рассеяно и частью уничтожено до 3 батальонов пехоты противника.

В районе южнее Клетской происходили бои с численно превосходящими силами противника. Советские бойцы под командованием старшего лейтенанта Милюкова атаковали и опрокинули батальон вражеской пехоты. Уничтожено l50 немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи. На одном из участков самоотверженно сражался пулемётчик тов. Деркач. Он был ранен осколками мины в обе ноги, но продолжалвести огонь до последнего патрона. В этом бою тов. Деркач уничтожил 45 немцев. В течение дня советские лётчики в воздушных боях сбили 7 и уничтожили на аэродромах 13 немецких самолётов.

В районе северо-восточнее Котельникова наши войска вели упорные бои с противником. В боях за населённый пункт М. сводный отряд под командованием тов. Макарчука отбил атаку противника силою до батальона, а затем, перейдя в контратаку, обратил гитлеровцев в бегство. На поле боя осталось больше сотни вражеских трупов. Танкисты Н-ской части за пять дней боевых действий уничтожили 47 немецких танков, 14 автомашин с пехотой, 10 мотоциклов и до 300 гитлеровцев.

В районе Краснодара наши войска отбивали ожесточённые атаки противника. Огневыми налётами нашей артиллерии уничтожено до 70 вражеских танков, 75 автомашин и до 2.000 немецких солдат и офицеров, На участке Н-ской части за день уничтожено свыше 400 гитлеровцев, 5 орудий, 11 миномётов и 9 автомашин. Миномётным огнём разрушены две переправы неприятеля через реку. Большой урон нанесён скоплению автомашин и пехоты немцев, сосредоточенных для форсирования водного рубежа.

В районе Минеральных Вод и Черкесска наши части вели напряжённые оборонительные бои с численно превосходящими силами противника.

В районе Воронежа наши войска овладели одним населённым пунктом и разгромили 222 пехотный полк 75 немецкой пехотной дивизии. Советские лётчики в течение дня уничтожили до батальона пехоты, 8 танков, 36 автомашин, взорвали склад с боеприпасами и подавили огонь 5 артиллерийских и 4 миномётных батарей противника.

На одном из участков Брянского фронта наши части во взаимодействии с танками после авиационной и артиллерийской подготовки атаковали врага. Сломив сопротивление немцев, наши подразделения форсировали реку и заняли несколько населённых пунктов. Продвигаясь вперёд, наши танкисты уничтожили 56 ДЗОТов и захватили 6 исправных немецких танков вместе с их экипажами.

Партизаны Ленинградской области ведут ожесточённые бои с немецкимиоккупантами. Немецкое командование бросило против партизан крупные силы мотопехоты, танки и бронемашины. Объединённые партизанские отряды под командованием тов. В. за два дня боёв истребили до 500 гитлеровцев, подбили и сожгли 8 немецких танков и бронемашин.

Пленный обер-ефрейтор 695 полка 340 немецкой пехотной дивизии Вальтер Гудер рассказал: «340 дивизия прибыла на советско-германский фронт в июле 1942 года. Деревня, которую занял наш полк, накануне была оставлена Красной Армией. Когда мы входили в деревню, на улице еще догорали десять немецких танков. Нам приказано было занять оборону и любой ценой не пропустить русских. Однако русские танки прорвались совсем с другой стороны. Солдаты в панике побежали назад. Командир роты удрал раньше всех. Обер-фельдфебель Штейдель из автомата расстреливал убегавших солдат, пытаясь их остановить. Когда я сбежал с возвышенности, там уже были русские, и я сдался без сопротивления. В этом бою мы понесли очень большие потери, так как весь полк был окружён русской пехотой и танками».

Немецко-фашистские захватчики превращают жителей оккупированных советских районов в бесправных рабов. Совхоз «Искра», Ленинградской области, гитлеровцы объявили немецким «образцовым хозяйством» и передали барону Шауэру. Оккупанты заставляют крестьян окрестных деревень работать на барона по 15—16 часов в сутки. Никакого вознаграждения за каторжный труд крестьяне не получают. На день им выдают лишь 300 граммов овсяной муки. Недавно гитлеровские изверги согнали всех крестьян в совхоз и на центральной усадьбе публично выпороли 11 женщин и девушек. 55-летнюю колхозницу Кузьмину Елену Федоровну палачи запороли до смерти.

Отряд норвежских партизан, действующий в районе Нарвика, за последние дни совершил несколько смелых налётов на немецкие патрули. Партизаны истребили 30 гитлеровцев, захватили 18 автоматов и много патронов. На дороге между Нарвиком и Эльвенесом на минах подорвано 3 немецких грузовика с боеприпасами.

Трудящиеся Таджикской ССР собрали и отправили защитникам Ленинграда большое количество подарков. На фронт бойцам, командирам и политработникам было доставлено 50 вагонов муки, риса, мяса, сушёных фруктов, мясных и овощных консервов.» (14982).

13 августа 1942 на аэродроме Тусов в 17.40 по берлинскому времени объявили тревогу. По докладам постов наблюдения, к нему с востока приближалось около тридцати «цементбомберов», которых сопровождали примерно шестьдесят истребителей. Сразу же по взлетной полосе один за другим, поднимая большие клубы пыли, помчались «Мессершмитты».

Надо сказать, что противовоздушная оборона аэродромов люфтваффе была продумана очень тщательно. На наиболее вероятных направлениях полета штурмовиков Ил-2 немцы создавали многослойный барьер заградительного зенитного огня. Как правило, непосредственно аэродром прикрывали шесть-семь батарей. Каждая из них имела либо четыре 88-мм пушки и два 20-мм автомата, либо девять — двенадцать 20-мм или 37-мм автоматических пушек, а также четыре пулеметные точки, три звукоулавливателя и два прожектора. При этом все они располагались так, чтобы защитить стоянки самолетов и в то же время вести огонь в любом направлении. Посты наблюдения и оповещения имели отличную организацию и связь, вследствие чего работали чрезвычайно эффективно. Они эшелонировались в глубину своей территории, и расстояние между ними не превышало десяти километров. В силу всего этого «горбатым» нанести внезапный удар по аэродрому, как правило, не удавалось.

Единственное, что могли этому противопоставить командиры штурмовых полков и дивизий, — это ставшие традиционными удары с бреющего полета. Полет на малой высоте и сброс бомб с высоты 20–30 метров позволяли в некоторых случаях достичь тактической внезапности. Однако, по признанию самих летчиков-штурмовиков, подобная тактика имела и множество недостатков. Александр Николаевич Ефимов, ставший в годы войны дважды Героем Советского Союза, вспоминал:

«Удар с малых высот не позволял летчикам полностью использовать боевые возможности штурмовика. Бомбы при этом приходилось сбрасывать с замедленным взрывом, чтобы не поразить осколками свой самолет. Существенно снижалась точность бомбометания и от рикошетирования бомб. Стрельба из пушек и пулеметов тоже была затруднена, и это эффективное оружие зачастую не использовалось … Резко ухудшались в бреющем полете условия ведения ориентировки и поиска цели. Штурмовики вынуждены были летать вдоль какого-то линейного ориентира или привязываться к хорошо заметным площадным, чтобы точно выйти в район расположения цели».

Вот и 13 августа, получив вовремя предупреждение, немецкие истребители успели взлететь до начала атаки хорошо знакомых им «цементбомберов». На подходе к аэродрому завязался большой воздушный бой. Согласно данным люфтваффе, пилоты JG3 сбили 11 самолетов, а летчики I./JG53 — 22. Отличился командир 2-й эскадрильи JG53 лейтенант Вальтер Целлот, одержавший сразу три победы. Общие потери советской авиации составили 50 самолетов, и по степи вокруг аэродрома и дальше к линии фронта были разбросаны дымящиеся останки десятков Ил-2, ЛаГГ-3 и МиГ-1.

Разгром над Тусовом заставил советское командование на время отказаться от штурмовых ударов по немецким аэродромам. События 12–13 августа 1942 г. наглядно продемонстрировали слабое планирование воздушных операций, шаблонность тактики штурмовых атак и недостаточную обученность летчиков.

Не случайно уже через десять дней — 22 августа — начальник штаба ВВС Красной армии генерал-лейтенант Фалалеев подписал секретный приказ № 332597с, адресованный командующим воздушными армиями и касающийся штурмовой авиации. В нем, в частности, констатировалось:

«Повседневное применение в течение всей войны одних и тех же способов действий нашими штурмовиками привело к тому, что противник хорошо изучил тактику их действий и организует эффективное противодействие с земли нашим ударам с бреющего полета…

Отсутствие должной организации сбора после атаки приводит к тому, что возвращение сплошь и рядом совершается отдельными самолетами. Специально выделенные для борьбы с нашими штурмовиками группы истребителей противника, пользуясь расчленением наших штурмовиков, летящих на бреющем полете, пристраиваются к ним и расстреливают их в упор. Отмечен ряд случаев, когда Me-109 подлетали вплотную к Ил-2, выпускали шасси, становились в хвост и прицельным огнем из пулеметов и пушек били по самым уязвимым местам нашего штурмовика: в щель между фонарем и фюзеляжем, в боковые окна фонаря, по шасси, по хвосту и управлению.

Тактика пассивной обороны Ил-2, построенная в расчете на броню и всесилие бреющего полета, не оправдывает себя; если уход от противника и удается, то после посадки, как правило, Ил-2 нуждается в большом ремонте…

…бреющий полет усложняет ориентировку, летный состав, особенно молодой, часто теряет ее и нередко делает вынужденные посадки вне аэродрома, надолго выводя при этом самолеты из строя» (19522).

13 августа 1942 на аэродроме Тусов в 17.40 по берлинскому времени объявили тревогу. По докладам постов наблюдения, к нему с востока приближалось около тридцати «цементбомберов», которых сопровождали примерно шестьдесят истребителей. Сразу же по взлетной полосе один за другим, поднимая большие клубы пыли, помчались «Мессершмитты».

Противовоздушная оборона аэродромов люфтваффе была продумана очень тщательно. На наиболее вероятных направлениях полета штурмовиков Ил-2 немцы создавали многослойный барьер заградительного зенитного огня. Как правило, непосредственно аэродром прикрывали шесть-семь батарей. Каждая из них имела либо четыре 88-мм пушки и два 20-мм автомата, либо девять – двенадцать 20-мм или 37-мм автоматических пушек, а также четыре пулеметные точки, три звукоулавливателя и два прожектора. При этом все они располагались так, чтобы защитить стоянки самолетов и в то же время вести огонь в любом направлении. Посты наблюдения и оповещения имели отличную организацию и связь, вследствие чего работали чрезвычайно эффективно. Они эшелонировались в глубину своей территории, и расстояние между ними не превышало десяти километров. В силу всего этого «горбатым» нанести внезапный удар по аэродрому, как правило, не удавалось.

Единственное, что могли этому противопоставить командиры штурмовых полков и дивизий, – это ставшие традиционными удары с бреющего полета. Полет на малой высоте и сброс бомб с высоты 20–30 метров позволяли в некоторых случаях достичь тактической внезапности. Однако, по признанию самих летчиков-штурмовиков, подобная тактика имела и множество недостатков. Александр Николаевич Ефимов, ставший в годы войны дважды Героем Советского Союза, вспоминал: «Удар с малых высот не позволял летчикам полностью использовать боевые возможности штурмовика. Бомбы при этом приходилось сбрасывать с замедленным взрывом, чтобы не поразить осколками свой самолет. Существенно снижалась точность бомбометания и от рикошетирования бомб. Стрельба из пушек и пулеметов тоже была затруднена, и это эффективное оружие зачастую не использовалось … Резко ухудшались в бреющем полете условия ведения ориентировки и поиска цели. Штурмовики вынуждены были летать вдоль какого-то линейного ориентира или привязываться к хорошо заметным площадным, чтобы точно выйти в район расположения цели» [44] .

Вот и 13 августа, получив вовремя предупреждение, немецкие истребители успели взлететь до начала атаки хорошо знакомых им «цементбомберов». На подходе к аэродрому завязался большой воздушный бой. Согласно данным люфтваффе, пилоты JG3 сбили 11 самолетов, а летчики I./JG53 – 22. Отличился командир 2-й эскадрильи JG53 лейтенант Вальтер Целлот, одержавший сразу три победы. Общие потери советской авиации составили 50 самолетов, и по степи вокруг аэродрома и дальше к линии фронта были разбросаны дымящиеся останки десятков Ил-2, ЛаГГ-3 и МиГ-1.

Разгром над Тусовом заставил советское командование на время отказаться от штурмовых ударов по немецким аэродромам. События 12–13 августа 1942 г. наглядно продемонстрировали слабое планирование воздушных операций, шаблонность тактики штурмовых атак и недостаточную обученность летчиков (23199).

13 августа 1942 г. в 49-й Краснознаменный ИАП прибыли первые Ла-5 М-82А — полку поставили задачу провести войсковые испытания (ВИ) нового истребителя. Самолет вызвал настороженное отношение: фамильное сходство с ЛаГГ-3 было не лучшей рекомендацией, мощный мотор — это хорошо, но как он покажет себя в бою? Вопрос был далеко не праздный. Уже было известно, что командование ВВС планировало среди прочих перевооружить на Ла-5 один из лучших авиаполков — 434-й ИАП, но несколько летчиков полетали на новом самолете, дали отрицательный отзыв, и комполка В.И. Сталин добился, чтобы его часть перевооружили на Як-9 (11123).

13 августа 1942 немцы наступали на Кавказ (2261).

Внешняя политика:

13 августа 1942 года

ДЛЯ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Конвой на Мальту

1. Самые последние сообщения говорят о том, что мы понесли следующие потери:

a) потоплены: авианосец “Игл”, 5 транспортов;

b) наскочили на мину или торпедированы, но состояние неизвестно: 3 крейсера — “Нигерия”, “Кения”, “Каир”;

c) повреждены: авианосец “Индомитэбл” — в результате воздушного нападения, эсминец “Форсайт” — в результате торпедирования.

2. Потери противника, согласно полученным сообщениям, следующие: две подводные лодки протаранены и потоплены, и одна подводная лодка почти наверняка потоплена в результате воздушного нападения (еще одна подводная лодка потоплена в Атлантическом океане 3 августа и одна — 10 августа в Средиземном море).

3. Противник сконцентрировал большое количество авиации, и считают, что наши истребители, действуя с авианосцев, работали очень хорошо и одержали крупную победу.

4. Сегодня утром (в четверг) может произойти сражение с крейсерами противника. Противник располагает также линейным кораблем в открытом море.

5. Как мы предполагали, этот конвой, направлявшийся к указанному важному форпосту в Средиземном море, должен был проложить себе путь с боями, преодолевая весьма сильное сопротивление, и какая его часть достигнет места назначения, пока неизвестно.

Налеты авиации

В ночь с 11 на 12 августа мы выслали в общей сложности 427 бомбардировщиков; 220 бомбардировщиков направились на Майнц, где были отмечены очень большие пожары, а 154 — на Гавр. Остальные самолеты минировали море и т. д.

Потери составили 16 бомбардировщиков, и 3 бомбардировщика разбились на обратном пути.

У. Ч. (7430).

13 августа 1942 года

И. В. СТАЛИН У. ЧЕРЧИЛЛЮ *

МЕМОРАНДУМ

В результате обмена мнений в Москве, имевшего место 12 августа с. г., я установил, что Премьер-Министр Великобритании г. Черчилль считает невозможной организацию второго фронта в Европе в 1942 году.

Как известно, организация второго фронта в Европе в 1942 году была предрешена во время посещения Молотовым Лондона и она была отражена в согласованном англо-советском коммюнике, опубликованном 12 июня с. г.

Известно также, что организация второго фронта в Европе имела своей целью отвлечение немецких сил с восточного фронта на Запад, создание на Западе серьезной базы сопротивления немецко-фашистским силам и облегчение таким образом положения советских войск на советско-германском фронте в 1942 году.

Вполне понятно, что Советское Командование строило план своих летних и осенних операций в расчете на создание второго фронта в Европе в 1942 году.

Легко понять, что отказ Правительства Великобритании от создания второго фронта в 1942 году в Европе наносит моральный удар всей советской общественности, рассчитывающей на создание второго фронта, осложняет положение Красной Армии на фронте и наносит ущерб планам Советского Командования.

Я уже не говорю о том, что затруднения для Красной Армии, создающиеся в результате отказа от создания второго фронта в 1942 году, несомненно, должны будут ухудшить военное положение Англии и всех остальных союзников.

Мне и моим коллегам кажется, что 1942 год представляет наиболее благоприятные условия для создания второго фронта в Европе, так как почти все силы немецких войск, и притом лучшие силы, отвлечены на восточный фронт, а в Европе оставлено незначительное количество сил, и притом худших сил. Неизвестно, будет ли представлять 1943 год такие же благоприятные условия для создания второго фронта, как 1942 год. Мы считаем поэтому, что именно в 1942 году возможно и следует создать второй фронт в Европе. Но мне, к сожалению, не удалось убедить в этом господина Премьер-Министра Великобритании, а г. Гарриман, представитель Президента США при переговорах в Москве, целиком поддержал господина Премьер-Министра.

И. СТАЛИН (7430).

За рубежом:

13 августа в 1942 году во время операции «Пьедестал» потоплен крейсер потоплен крейсер «Манчестер» («Manchester»).

13 августа 1942, атакуя конвой «Пьедестал», самолеты Оси потопили еще два грузовых корабля и нанесли дополнительный урон танкеру (20793).

13 августа в 1942 году в США официально утвержден проект работ по созданию атомной бомбы - знаменитый Манхеттенсткий проект. Все работы были переданы в ведение специально созданного подразделения округа инженерных войск. Все необходимые для работы кадры ученых, помещения, лаборатории промышленные установки и органы по обеспечению охраны и безопсности были подчинены руководителю проекта - бригадному генералу инженерных войск Л.Гровсу (14982).

Авиапромышленность:

14 августа 1942 года зам. наркома НКАП Воронин писал письмо N Н 36/3203 командующему АДД генерал-лейтенанту авиации Голованову, нач-ку заказов и ТС ВВС генерал-майору инж. авиац. службы Селезневу.

По вопросу: о замене авиагоризонта АГП-1 на самолетах ИЛ-4.

По вопросу о работе авиагоризонтов АГП-1 установленных на самолетах ИЛ-4 и о замене их на авиагоризонты другого типа сообщаю:

1. Замена авиагоризонта АГП-1 на авиагоризонт другого типа не дает эффекта, так как авиагоризонты всех типов выпуска 42 года по своим качествам одинаковы.

2. Необходимые меры к улучшению качества авиагоризонтов АГП-1 Наркоматом приняты, путем повышения требования и технологии изготовления и сборки прибора.

Для окончательного решения по данному вопросу прошу ускорить представление в НКАП подробных материалов характеризующих работу приборов в боевых условиях (1633,253).

14 августа 1942 Воронин писал командующему АДД Голованову письмо N 729:

"По вопросу о работе авиагоризонтов АГП-1, установленных на самолете Ил-4 и о замене их на АГ др. типа сообщаю:

1. Замена АГП-1 на АГ других типов не дает эффекта, т.к. АГ всех типов выпуска 1942 по свои качествам одинаковы (1633,253).

14 августа 1942 Нач. ГУЗ и ТС ВВС и-м иас Селезнев и военком ГУЗ и ТС Шаповалов писали Дементьеву письмо N 376244:

"Сообщаю Вам, что до настоящего времени самолет Ту-2 с М-82 не доведен." (1315,2).

14 августа 1942 Нач. 8 ГУ НКАП В.Поликовский подготовил для А.И.Ш. Справку О состоянии опытных работ на 10 августа 1942 по моторостроительным заводам N 19, 29, 26, 24, 16, 500 и ОКБ-250. АМ-38Ф в рамках отчета 24 завода - упоминался кратко - что никаких существенных изменений не произошло, но говорилось о том, что один из АМ-39 направлен С.В.И., а один - А.И.М. (1684,191).

14 августа 1942 А.И.Микоян предложил руководству НИИ ВВС испытать один из самолетов для условий работы на больших высотах. МиГ—3 зав. № 4486 оказался несколько тяжелее «облегченного», поскольку на нем сохранили исходное вооружение из двух БС с суммарным боезапасом в 500 патронов. С полетной массой 3252 кг самолет достиг практического потолка 11000 м за 34,3 мин; на набор 5000 м уходило 8,1 мин. В заключении по испытаниям заместитель начальника НИИ ВВС генерал П.И. Федоров указал, что годом ранее практический потолок МиГ—3 зав. № 3809, равный 11500 м, получен «экстраполяцией» графика вертикальной скорости; в действительности истребитель тогда не поднялся выше 8000 м. Результаты не могли удовлетворить командование — высотные разведчики противника действовали заметно выше практического потолка нашего истребителя. Тем не менее, МиГ—3 продолжали рассматривать как весьма перспективный истребитель для ведения борьбы с неприятельскими машинами на больших высотах (9984).

С 14 августа по 15 сентября 1942 года 49-й Краснознаменный ИАП (командир майор Л.И. Сорокин, военком батальонный комиссар В.Е. Лукьянов) вел боевую работу первым на ЛА-5, выполняя задания по сопровождению бомбардировщиков, прикрытию наземных войск и уничтожению авиации противника. За этот период им было сделано 369 боевых вылетов, с общей наработкой моторов 335 ч 22 мин. В зачет войсковых испытаний самолета Ла-5 была принята боевая работа с 28 августа по 15 сентября (10699). Всего полком с начала эксплуатации на Ла-5 с М-82 было сделано 1093 полета с общей наработкой моторов 762 ч 55 мин, из них 593 ч 49 мин в воздухе и 169 ч 06 мин на земле. Войсковые испытания проходили самолеты Ла-5 1-й серии (было также 3 машины 2-й серии) с моторами М-82 1-й и 2-й серии и винтами ВИШ-105. Моторы были снабжены карбюраторами серии А-2 и воздушным самопуском. В процессе боевой работы использовалось топливо с октановым числом 94-95 - 4Б-78, 3,2Б-78 с импортной присадкой Р-9 и импортное 1Б-95, и масло МК и МС. По характеру боевой работы моторы большую часть времени полета работали на номинальном режиме. Во время воздушного боя в некоторых случаях включался форсаж периодами по 3-5 минут. Максимальная отмеченная продолжительность работы на номинальном режиме — 50 мин и на форсаже - 13 мин (капитан Коломинов П.И.). На большинстве моторов после наработки 18-20 часов появлялась тряска при работе на Рк=800-950 мм рт. ст. из-за отказа свечей. После замены их тряска устранялась. Имелись 2 случая разрушения втулки главного шатуна вследствие масляного голодания мотора из-за недоработки маслосистемы самолета (выбивание масла и недостаточный запас его - 18-19 л при наличии большого невырабатываемого остатка в маслобаке). На 7 самолетах имело место переполнение картера мотора маслом при работе на малых оборотах (800-1000 об/мин). Этот дефект имел место только на земле, в момент запуска и в момент руления после посадки. Дефект объяснялся неудовлетворительной откачкой помпой МШ-5 при работе на малых оборотах при относительно большом сопротивлении (при этих оборотах) фетрового фильтра, а также недостаточным рабочим запасом масла в баке (18-19 л). Запуск мотора производился карбюрированной смесью при помощи насоса ПН-1 и воздухораспределителя. Запуск автостартером был в редких случаях. Моторы в летних условиях при помощи воздуха и карбюрированной смеси запускались хорошо - как правило, с 1-й попытки. Запуск мотора при температуре +5...0 °С был затруднен и требовал 2-3 попыток или запуска автостартером. Перезаливка мотора ухудшала запуск. В период испытаний работа моторов была проверена на всех режимах, включая и форсаж, до высоты 6000 м — выше боевые действия практически не велись. Моторы на всех режимах работали нормально. На 2-й скорости нагнетателя с Н=3600-3800 м мотор работал удовлетворительно, без пользования ручным высотным корректором. Тряски и дымления при этом не наблюдалось. Ручным высотным корректором пользовались в боевых полетах в исключительно редких случаях и только наиболее опытные летчики для уменьшения расхода горючего. Температурный режим головок цилиндров при работе мотора на земле и в горизонтальном полете находился в пределах 160-230 °С. При работе на форсаже в течение более 5 мин и при непрерывном наборе высоты до 5000 м (при температуре головок цилиндров перед взлетом 200-210 °С), а также в воздушном бою температура головок цилиндров доходила до верхнего предела, т.е. до 250 °С, при полностью открытых створках капота. Взлет производился через 1,5-2 мин после запуска, вследствие чего моторы достаточно не прогревались. Перед взлетом температура масла была 40-60 °С и температура головок цилиндров - 120-150 °С. Перебоев при этом в работе мотора не было. М-82 в боевой эксплуатации показал живучесть и надежность. Во время воздушных боев имелось несколько случаев попадания пуль и снарядов в мотор. Во всех случаях моторы не требовали съемки с самолета и после небольшого ремонта продолжали работать. Примеры: 18 августа во время воздушного боя на самолете №37210201, мотор №6501150 (ст. политрук Гайдамак В.П.) пулей были пробиты всасывающий и выхлопной патрубки цилиндра №5, имелся удар в гильзу цилиндра №12. Мотор работал нормально и летчик, имея ранения, вер нулся на свой аэродром на расстояние 40 км от места боя. 23 августа во время воздушного боя над линией фронта на самолете №37210107, мотор №6502263 (ст. л-т Клименко А.Ф.) были пробиты: всасывающее сопло карбюратора, крышка клапанной коробки цилиндра №1, выхлопной и всасывающий патрубки цилиндра №2, от осколков снаряда имелись вмятины картера редуктора и перебиты тросы управления Р-7. Мотор продолжал работать нормально, и летчик вернулся на свой аэродром. Эксплуатация мотора в дальнейшем, после соответствующего ремонта, продолжалась нормально. 3 сентября на самолете №37210110, мотор №6502273 (л-т Ходун И.А.) один снаряд пробил всасывающее сопло и разорвался над дроссельными секторами карбюратора (имелось значительное количество ударов в дроссельные сектора и форсунку). В результате ударов сектора заклинились. Наддув при этом был 800 мм. Другой снаряд пробил крышку клапанной коробки цилиндра №13, разорвался и осколками пробил всасывающий и выхлопной патрубки цилиндров №11, 12, 13, 14. Третий снаряд пробил патронный ящик, всасывающий патрубок цилиндра №10 и, ударившись о ребра цилиндра №11, потерял пробивную способность. Мотор работал нормально, и летчик прилетел на свой аэродром на расстояние 80 км от места боя. Всего за время испытаний было 4 случая попадания пушечных снарядов в мотор, и во всех этих случаях моторы работали безотказно. При выполнении боевых заданий летный состав всегда был уверен в надежной работе мотора. Если бы на месте М-82 был жидкостный мотор, летчикам пришлось бы немедленно производить вынужденную посадку или даже покидать самолет с парашютом. Карбюраторы АК-82БП серии А-2 всё время находились под неусыпным вниманием и периодически подрегулировывались. С 1 по 15 сентября на 6-ти оставшихся в полку самолетах карбюраторы работали без регулировки удовлетворительно, за исключением одного случая обогащения смеси на самолете №37210102. Вместе с тем отмечалось, что техсоста-вом полка эксплуатация карбюратора не освоена из-за его сложности и трудности регулировки, а также незначительного (2-3 месяца) срока эксплуатации. Альфометры на истребители не устанавливались, и регулировать качество смеси можно было только «на глаз», «на слух» и «на ощупь» - т.е. по характеру работы мотора, по выхлопу и по температуре головок цилиндров. Это могли делать только опытные мотористы, которые всегда были в дефиците в строевых частях. Так, повышение температуры головок цилиндров свидетельствовало о работе на обедненной смеси (недостаточное охлаждение топливо-воздушной смеси из-за малого количества испаряющегося бензина), при этом повышался износ цилиндропор-шневой группы, и мотор не додавал мощности. При обогащении смеси температура головок понижалась (хорошее охлаждение испарением избытка горючего), но появлялось дым-ление на выхлопе, нагар в цилиндрах, что снижало ресурс, повышался расход горючего, а мощность при этом также снижалась. Но этим приемом часто пользовались на самолетных заводах при сдаче самолетов военпредам, если те отмечали повышенный температурный режим ВМГ.

Отмечались также массовые случаи прогара медноасбестовых прокладок и выхлопных патрубков по отбор-товке. Трудность устранения этого дефекта заключалась в том, что подходы для постановки коллекторов были неудобны, а запасные коллекторы, как правило, не стандартны и требовали индивидуальной подгонки их, занимающей много времени. В целом самолет Ла-5, несмотря на наличие различных дефектов, свойственных первой серии, по результатам боевой работы 49 КИАП был оценен достаточно высоко:

«1. В боях с истребителями противника самолет Ла-5 показал, что при работе мотора на номинальном режиме на высотах от 3500 м и выше он по горизонтальной скорости не уступает самолету Ме-109Ф, а на высотах ниже 3500 м горизонтальные скорости Ла-5 и Ме-109Ф равны при пользовании форсажем.

2. На виражах на самолете Ла-5 вести воздушный бой с Ме-109Ф можно хорошо, но, как правило, самолет Ме-109Ф от боя на виражах уклоняется.

3. При переходе на вертикаль из любого равного с Ме-109Ф положения (и скоростям) самолет Ла-5 отстает от Ме-109Ф. Для получения максимальной вертикальной скорости самолет Ла-5 в силу своей инертности (из-за большого веса) требует большего времени для разгона, особенно это сказывается при выходе на вертикаль из виража.

4. При пикировании скорости самолетов Ла-5 и Ме-109Ф равны.

5. Все боевые полеты производились с открытым колпаком, вследствие того, что открытие колпака в полете невозможно.

6. Управление самолетом: поперечное (элеронами) - нормальное, продольное (рулями глубины) от скоростей 400 км/ч и выше, при вводе (свыше 40 кг) и выводе из пикирования - тяжелое, требует обязательного пользования триммером руля высоты. Ножное управление - нормальное.

7. Самолет устойчив, прост при выполнении техники пилотирования, при резких выводах из фигур особой тенденции к сваливанию в штопор не имеет, при посадке допускает грубые ошибки. Доступен для летчиков истребителей, выпущенных из летных школ.

8. Самолет Ла-5 показал в боевых условиях живучесть, надежность и хорошую огнестойкость...

25. Самолет Ла-5 с мотором М-82 является хорошим современным отечественным скоростным истребителем и при устранении вышеуказанных недостатков по боевым качествам будет превосходить истребители противника».

Несмотря на эту, в целом положительную, оценку самолета Ла-5, работа истребительной авиации ВВС КА летом и осенью 1942 года подвергалась резкой критике. Как только где-то начинались решительные бои, асы немецких люфтваффе легко перехватывали инициативу, а наши летчики могли только обороняться. Наземные войска высказывали серьезное недовольство действиями истребителей. Не стал исключением и 49-й КИАП, понесший большие потери и вскоре потерявший боеспособность (10699).

С 14 по 24 августа 1942 19 Ла-5 49-го Краснознаменного иап 234-й иад 1-й воздушной армии, в которой проходили войсковые испытания, совершили 180 боевых вылетов с налетом 130 часов. В 27 воздушных боях летчики полка сбили 16 самолетов противника, при этом свои потери составили десять машин и пять пилотов. Если быть точным, то полк потерял сбитыми пять истребителей, два не вернулись (самолеты № 37310104 и № 37210208), четыре потерпели аварию, будучи подбиты в воздушных боях, один потерпел аварию из-за разрушения втулки главного шатуна двигателя и один из летчиков (фамилия не установлена) 22 августа 1942 года таранил немецкий Ju 88, но при этом разбил и свой самолет.

По отзывам летчиков 49-го Краснознаменного иап ЛаГГ-5 в боевых условиях показал хорошие результаты, а высокие потери связаны с недостаточным освоением материальной части и неполным использованием боевых качеств машины. Например, вторая скорость приводного центробежного нагнетателя мотора включалась на высоте 3800 м, а воевать приходилось преимущественно на высоте 2000-3000 м. Прикрытие бомбардировочной и штурмовой авиации, а также наземных войск осуществлялось одной группой и, по выражению командования полка, было безграмотным.

В воздушных боях при наборе высоты на больших скоростях Bfl09F от ЛаГГ-5 не отрывался, а на малых скоростях из-за большего веса ЛаГТ-5 в первый момент отставал, а затем сравнивался с ним по скороподъемности. На виражах наш истребитель заходил в хвост Bf 109F, так как радиус виража последнего был больше. Горизонтальная скорость нашего и немецкого самолетов были одинаковы, но на пикировании ЛаГГ-5 летел быстрее. Вооружение, как выяснилось, вполне устраивало воздушных бойцов.

Кроме усложнившейся техники пилотирования истребителя из-за большого веса (3300 кг) и недостаточных компенсаторов рулей по сравнению с ЛаГГ-3 и Як-1, выявились и конструктивные недостатки. Например, отмечены два случая срыва моторных и боковых капотов, не полностью выпускалось костыльное колесо, случались течи бензиновых и масляных баков по сварным швам, после 20-ти часов работы прогорали выхлопные коллекторы. Существенным преимуществом ЛаГГ-5 перед ЛаГГ-3 и Як-1 была защита передней полусферы звездообразным мотором воздушного охлаждения. Живучесть самолета увеличилась.

Отмечались три случая, когда в воздушном бою пушечным огнем противника были пробиты всасывающий и выхлопнои патрубки одного цилиндра и крышки клапанных коробок, воздушный винт и погнуты ребра цилиндров. Самолет в таком виде благополучно произвел посадку на своем аэродроме, а мотор вскоре восстановили.

При выполнении боевых заданий моторы в основном работали на номинальном и форсированном режиме, причем на последнем, порой, до 10-13 минут, в то время, как инструкцией допускалось не более 5 минут. Но практически все двигатели работали нормально. В выводах доклада руководства НИИ ВВС главному инженеру ВВС А. К. Репину отмечалось:

"Первый опыт эксплуатации моторов М-82 в боевых условиях на самолетах- истребителях показывает удовлетворительные результаты. Летный и технический состав дают положительную оценку самолету ЛаГ-5 с мотором М-82 как по надежности работы мотора, так и по уходу и эксплуатации мотора на земле..." (12032).

Другие оборонные отрасли:

14 августа 1942 г. советник посольства СССР в США А. Громыко в своем письме в НКИД СССР отмечал следующее: «Тринитротолуола производится (в США) в 5 раз больше... по сравнению с ноябрем 1941 г.» (19151).

14 августа 1942 года в адрес Яковлева было направлено письмо от Хохлова:

«По плану опытных работ Артиллерийского комитета ГАУ КА в 1942 году надлежит отработать установку 152 мм гаубицы пушки обр. 1937года на самоходе из агрегатов танка KB- 7.

Наркомат Вооружения и Наркомтанкопром эти работы приняты к исполнению и выданы задания заводы №8 (г. Свердловск) и Кировскому заводу (г. Челябинск).

Работы по проектированию в настоящее время заканчиваются.

Для изготовления опытного образца 152мм самоходной гаубицы прошу Вашего распоряжения Начальнику УСАВ ГАУ КА Генерал-майору артиллерии тов. Соколову об отправке к 1 сентября сего года в адрес завода №100(г. Челябинск) одной 152мм гаубицы-пушки обр. 1937года без передка, с орудийным и батарейным ЗИП-ом».

Подобные распоряжения, впрочем, были явно преждевременными. Во-первых, первые чертежи ЗИК-20 были готовы лишь в начале сентября и ждали рассмотрения Арткома ГАУ КА. Во-вторых, вырисовывающийся истребитель ДОТов значительно отличался от У-18 как конструкцией боевого отделения, так и установленным орудием (17484).

14 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2172 Об усилении погрузки угля железным дорогам в августе месяце 1942 г. (7050, 17-18,19).

14 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2173 О специальных подготовительных мероприятиях. по Бакинской нефтяной промышленности. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 20 (11012).

14 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2174 Об интенсификации Кировоградского сернокислотного завода Наркомхимпрома. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 21, 22-25 (11012).

Армия:

14 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 14 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Минеральные Воды, Черкесск, Майкоп и Краснодар.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе южнее Клетской наши войска вели оборонительные бои. Закрепившись на промежуточном рубеже, наша стрелковая часть при поддержке артиллерии и танков отбила несколько атак противника и уничтожила до двух рот немцев, 7 танков, 11 орудий и 17 автомашин.

В районе северо-восточнее Котельникова продолжались упорные бои. Огневыми налётами нашей артиллерии на одном из участков уничтожено до 100 немецких танков, 35 бронемашин, 350 автомашин и до 600 солдат и офицеров противника. У населённого пункта Б. советские танкисты и пехота атаковали гитлеровцев. Экипаж тяжёлого танка сержанта Куликова подбил 2 вражеские танкетки, раздавил противотанковое орудие и разрушил 4 землянки. Командир тяжёлого танка лейтенант Гудков уничтожил тяжёлый и средний немецкие танки, одну танкетку и 40 гитлеровцев. Наводчик станкового пулемёта тов. Бойченко метким огнём истребил до 200 немецких солдат и офицеров.

В районе Краснодара наши войска вели напряжённые оборонительные бои. На одном из участков крупные силы танков и пехоты неприятеля, прорвав первую линию нашей обороны, пытались вклиниться вглубь и развить успех. После упорных боёв гитлеровцы были остановлены и отброшены на исходные позиции. На поле боя осталось свыше 300 вражеских трупов. На другом участке наши части под давлением превосходящих сил противника отошли на новый рубеж обороны.

В районе Воронежа бойцы части, где командиром тов. Зыков, истребили 650 немецких солдат и офицеров. Огнём артиллерии и миномётов уничтожено до 3 рот пехоты противника. Южнее Воронежа, на западном берегу Дона, наши части отбили несколько атак гитлеровцев и прочно удерживали захваченные рубежи.

На Северо-Западном фронте наши части в течение двух дней боевых действий уничтожили более 3.000 солдат и офицеров противника. Лётчики подразделения, где командиром Александр Носов, атаковали 20 немецких транспортных самолётов, летевших под прикрытием 4-х «Мессершмиттов-109». Наши лётчики врезались в строй гитлеровцев и в воздушном бою сбили 6 немецких самолётов. Орудийные расчёты зенитной артиллерии, где командирами тт. Булавин и Пшеничный, сбили 9 транспортных самолётов «Юнкерс-52».

Партизанский отряд под командованием тов. С., действующий в Смоленской области, за три недели боёв истребил 230 оккупантов, уничтожил 18 грузовых и 5 легковых автомашин. В одном из населённых пунктов партизаны захватили 2 пулемёта, патроны и продовольственный склад гитлеровцев.

Ниже публикуются выдержки из записной книжки солдата 2 роты 45 венгерского пехотного полка Франца Больдижара: «У Дубовичей партизаны обстреляли нашу колонну. Это было первое крупное нападение партизан. В первой роте — 9 убитых, 22 раненых, во второй роте — 11 убитых и 29 раненых, в третьей роте — 13 убитых и 28 раненых... Мы вынуждены были отступить. По дороге сожгли село. Партизаны, засевшие в местечке, стреляли из пулемётов и миномётов. После продолжительного боя мы всё же заняли местечко. Нам опять разрешили беспрепятственно грабить и поджигать. Бери, что хочешь. Первые три дома я сам поджёг. Мужчин, женщин идетей — убили, а местечко сожгли и пошли дальше».

Немецкому солдату Карлу Бишофу пишет его сестра из Крумбаха (Баден): «Уже десять дней, как у нас находятся 30 русских в возрасте от 15 до 47 дет. Они носят рваную одежду и деревянные башмаки. Каждому из них на спину пришили особые знаки. Эти парни худы и изнурены, от них остались только кости да кожа. Они так ослабли, что не могут работать сколько-нибудь продолжительное время. Один часовой мне рассказывал, что в лагере этих пленных кормили негодным клевером».

На металлургическом заводе в городе Серен (Бельгия) неизвестными выведены из строя две мартеновские печи и компрессор. Гестаповцы произвели на заводе массовые обыски и арестовали 40 рабочих. В окрестностях Льежа бельгийские патриоты совершили нападение на военный аэродром, истребили 16 гитлеровцев и подожгли 4 немецких самолёта.» (14983).

14 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 14 августа наши войска вели бои в районах Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Минеральные Воды, Черкесск, Майкоп и Краснодар.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 13 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 50 немецких танков, 260 автомашин с войсками и грузами, 150 повозок с боеприпасами, 7 автоцистерн с горючим, взорваны 6 складов боеприпасов и склад горючего, подавлен огонь 8 батарей полевой и зенитной артиллерии, разбит железнодорожный состав, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника.

В районе Клетской на участке Н-ской части противник бросил в атаку значительные силы танков и мотопехоты. Артиллеристы и бронебойщики расстроили боевые порядки гитлеровцев и уничтожили 11 немецких танков. Затем в бой вступили советские танкисты и пехотинцы. Немцы потеряли в этом бою свыше 800 человек убитыми, и отошли на исходные рубежи. Южнее Клетской наши части вели ожесточённые бои против прорвавшейся к реке группировки противника. На одном участке окружено и истреблено до 700 гитлеровцев. Наши лётчики совершили налёты на два вражеских аэродрома. На одном аэродроме разрушено и сожжено до 40 бомбардировщиков и истребителей противника. Кроме того, в воздушных боях сбито11 немецких самолётов.

В районе северо-восточнее Котельникова происходили упорные бои. Наши войска на ряде участков атаковали перешедшего к обороне противника. Подразделения одной нашей части в течение дня уничтожили 5 немецких танков и свыше 350 солдат и офицеров противника. На соседнем участке огнём артиллерии рассеяно скопление танков и мотопехоты противника.

В районе Краснодара наши войска вели напряжённые оборонительные бои с численно превосходящими силами противника. На одном участке танкам и мотопехоте неприятеля ценой больших потерь удалось вклиниться в глубину нашей обороны. В течение дня в результате ожесточённых боёв Н-ская стрелковая часть уничтожила 2 роты немецкой пехоты, эскадрон румынской кавалерии и вывела из строя 9 танков и 2 бронемашины противника. Кроме того, огнём нашей артиллерии уничтожено 3 немецких танка, 5 орудий, 13 автомашин с боеприпасами и рассеяно до батальона вражеской пехоты.

В районе Минеральных Вод продолжались тяжёлые бои с танками и мотопехотой противника. Н-ское соединение отбило несколько атак немцев и уничтожило 15 танков и до 700 гитлеровцев.

На Ленинградском фронте происходила артиллерийская и ружейная перестрелка.Активными действиями снайперов и разведчиков отдельных подразделений уничтоженодо 400 вражеских солдат и офицеров. Только снайперами подразделений тов.Черепанова за один день истреблено 168 гитлеровцев.

12 августа на одном из участков фронта между нашей и вражеской линиями обороны совершил вынужденную посадку немецкий самолёт. Самолёт отбуксирован на нашу территорию.

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Белоруссии, в боях с крупным немецким гарнизоном уничтожил до 300 гитлеровцев. Группа партизан этого отряда взорвала железнодорожный мост через реку.

У убитого немецкого солдата Руди найдено неотправленное письмо, в котором говорится: «...Я отчаиваюсь, силы покидают меня. Часть солдат уже разочаровалась и утратила веру в счастливый исход войны. Еще недавно многие из нас надеялись увидеть родину и своих близких, однако их надежды не сбылись. Сегодня они лежат похороненными в лесу, одинокие и покинутые. Да, жизнь немецкого солдата похожа здесь на горящую свечу, которую в любой момент могут потушить».

Чудовищные преступления творят немецко-фашистские захватчики в оккупированных районах Ленинградской области. В Гдовском районе гитлеровцы отняли у колхозников всё продовольствие, скот, птицу и обрекли их на голодную смерть. В деревне Дубок гитлеровские мерзавцы заперли в хлев жену красноармейца Евстафьеву и трёхмалолетних детей и сожгли их живьём. Около деревни Залесье была повреждена линия полевой связи. Немецкие палачи согнали население деревни и на глазах у всех повесили 16 стариков и подростков.» (14983).

14 августа в 1942 году в районе Урдозера был сбит самолет, тип которого едва ли мог быть известен советским летчикам. Сначала в донесениях его называли "Гамбург-140", затем – «Не-113». Советские солдаты, вытащившие его на отмель, после обследования установили, что этот самолет имел тактический номер NH + AM, указывавший на его принадлежность к 10 поисково-спасательному отряду. Лишь после войны стало ясно, что был редкий образец «Ar 199V-2». Таких машин было построено всего три, две из которых участвовали в боевых действиях на советском Севере. «Ar.199» проектировался как учебно-тренировочный гидросамолет. Согласно проекту это должен был быть цельнометаллический двухпоплавковый низкоплан. Кабина рассчитывалась на трех человек: рядом друг с другом сидели инструктор и курсант, сзади размещалось сиденье штурмана или радиооператора. Характерным было сложное рамное крепление поплавков к фюзеляжу. Машина оснащалась 12-цилиндровым двигателем «Аргус» «As 410C» воздушного охлаждени мощностью 450 л. с. Первый прототип совершил полет в 1939 году. В серию самолет не пошел и были изготовлены только опытные экземпляры, «Ar 199V-1» и «V-2». О судьбе одной машины, «Аr 199V-2» (серийный номер 3673), уже было рассказано; вторая также находилась в составе поисково-спасательной службы 5 Воздушного флота и, вероятно, была эвакуирована из Норвегии с немецкими частями в 1944 году (14983).

August 14, 1942: German forces cross the upper Kuban river at Krasnodar in the Caucasus (3819).

14 августа 1942 немецкие части форсировали Кубань у Краснодара (3819).

В ночь с 14 на 15 августа 1942 в Азовском море произошел бой четырех торпедных катеров (№94, 124, 134, и 154), которые у мыса Казантип атаковали три немецких БДБ. По оценке самих катерников, их действия оказались безрезультатными, поскольку одна торпеда затонула, а вторая прошла мимо цели. Тогда в дело пустили установку PC, но все 10 выпущенных снарядов легли с перелетом. Но сами немцы (справочник Гренера) подтверждают гибель в это время и в этом месте БДБ “F-138”, приписывая ее потопление действиям советской авиации. Отечественные же источники утверждают, что наши самолеты ни 14, ни 15 августа никаких атак в указанном районе не предпринимали! Остается предположить, что десантное баржа или получила попадание невзорвавшейся торпедой, или реактивные снаряды все же нашли цель. В последнем случае ее потопление оказывается особенно примечательным. Спустя некоторое время немцы подняли “F-138”, но при буксировке на ремонт в оккупированный Севастополь она подорвалась на немецкой мине и была окончательно списана (6002).

Внешняя политика:

14 августа 1942 года

У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ *

СТРОГО СЕКРЕТНО ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА

В ответ на меморандум Премьера Сталина от 13 августа Премьер-Министр Великобритании заявляет:

1. Самым лучшим видом второго фронта в 1942 году, единственно возможной значительной по масштабу операцией со стороны Атлантического океана является “Факел” 24. Если эта операция сможет быть осуществлена в октябре, она окажет больше помощи России, чем всякий иной план. Эта операция подготовляет также путь на 1943 год и обладает четырьмя преимуществами, о которых упоминал Премьер Сталин в беседе 12 августа. Британское Правительство и Правительство Соединенных Штатов приняли решение об этом, и все приготовления идут самым ускоренным темпом.

2. По сравнению с “Факелом” нападение шести или восьми англо-американских дивизий на полуостров Шербур и на острова Канала25 было бы рискованной и бесплодной операцией. Немцы располагают на Западе достаточным количеством войск, чтобы блокировать нас на этом узком полуострове при помощи укрепленных линий, и они сконцентрировали бы в этом месте все свои военно-воздушные силы, имеющиеся у них на Западе. По мнению всех британских военно-морских, военных и воздушных органов, операция могла бы окончиться лишь катастрофой. Если бы даже удалось создать предмостное укрепление, то это не отвлекло бы ни одной дивизии из России. Это было бы также гораздо более кровоточащей раной для нас, чем для противника, и на это были бы расточительно и бесцельно израсходованы опытные кадры и десантные средства, необходимые для настоящих операций в 1943 году. Такова наша окончательная точка зрения. Начальник Имперского генерального штаба обсудит детали с русскими командующими в любой степени, которая может быть желательной.

3. Ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не нарушили никакого обещания. Я обращаю внимание на пункт 5 моего меморандума, врученного г-ну Молотову 10 июня 1942 года 26, в котором отчетливо сказано: “Поэтому мы не можем дать никакого обещания”. Этот меморандум явился результатом длительных переговоров, в которых было исчерпывающим образом разъяснено, что существуют весьма малые шансы на принятие подобного плана. Некоторые из бесед, в которых были даны эти разъяснения, записаны.

4. Однако все разговоры относительно англо-американского вторжения во Францию в этом году ввели противника в заблуждение и сковали его значительные военно-воздушные и сухопутные силы на французском побережье Канала. Общим интересам, в особенности русским интересам, был бы нанесен ущерб, если бы возникли какие-либо публичные споры, при которых Британское Правительство было бы вынуждено раскрыть народу убийственный аргумент, которым, по его мнению, оно располагает против операции “Кузнечный молот” 27. Были бы значительно обескуражены русские армии, которые были обнадежены по этому поводу, и противник смог бы свободно оттянуть дальнейшие силы с Запада. Самым разумным методом было бы использовать “Кузнечный молот” в качестве прикрытия для “Факела” и провозгласить “Факел”, когда он начнется, как второй фронт. Это то, что мы намереваемся сделать.

5. Мы не можем согласиться с тем, что переговоры с г-ном Молотовым о втором фронте, поскольку они были ограничены как устными, так и письменными оговорками, дали бы какое-либо основание для изменения стратегических планов русского верховного командования.

6. Мы вновь подтверждаем нашу решимость оказывать нашим русским союзникам помощь всеми возможными средствами.

У. Ч. (7430).

14 августа 1942 года

У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ *

Уважаемый Премьер Сталин,

1. Ниже следует сообщение о результате битвы за конвой на Мальту. Только три торговых парохода из четырнадцати достигли Мальты. Еще два буксируются и, возможно, достигнут места назначения. Три, находящиеся там, доставили снабжение на период от двух до трех месяцев. Таким образом, крепость, которая имеет большое значение для положения на всем Средиземном море, может держаться до тех пор, пока не произойдут неизбежное сражение в Западной пустыне Египта и “Факел” 24.

2. За это мы дорого заплатили. Авианосец “Игл” потоплен, а авианосец “Индомитэбл” серьезно поврежден тремя бомбами и тремя близкими разрывами; два хороших крейсера потоплены, один поврежден, а участь другого неизвестна; один эсминец потоплен вместе с девятью или, возможно, одиннадцатью быстроходными пароходами, и, таким образом, уцелели немногие. “Родней” также был слегка поврежден близким разрывом бомбы.

3. Я придерживаюсь той точки зрения, что эту цену стоило уплатить. Другой стороной было то печальное обстоятельство, что военные корабли действовали среди всех этих самолетов противника, базирующихся на суше. Мы потопили три подводные лодки и, очевидно, нанесли серьезный ущерб нападающим воздушным силам. Итальянский крейсер и линкор не рискнули совершить нападение на остатки конвоя, когда он попал под зонтик воздушной обороны Мальты. Противник, без сомнения, распишет это как большую победу на море, и это так и было бы, если бы не стратегическое значение Мальты в разрезе будущих планов.

Искренне Ваш

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ Москва (7430).

За рубежом:

14 августа в 1942 году второй лейтенант Э.Шахан из 27 FS (Fighter Squadron - истребительная эскадрилья) одержал первую победу в воздухе на «P-38D» на Европейском театре военных действий. Он отправил на дно Северного моря поврежденный пилотом «Р-39» немецкий четырехмоторный самолет-разведчик «FW200» "Кондор" (14983).

14 августа 1942, управляя истребителем Lockheed P-38 Lightning из 27-й истребительной эскадрильи, лейтенант Эльза Шахам становится первым пилотом ВВС США, который одержал воздушную победу в Европе во время Второй мировой войны, сбив немецкий Focke-Wulf Fw 200 С-3 Кондор (20793).

Авиапромышленность:

15 августа 1942 Зам. начальника 7 гл. управления Залесский писал нач-ку отдела изобретения Управления опытного строительства Гу ВВС инженер-майору Савуся.

По предложению о дополнительном вооружении истребителей и штурмовиков огневыми средствами для стрельбы назад сообщаю:

1. Идея этого предложения не нова. В 1939 г. на НИПАВ"е был испытан истребитель со стрелковой установкой аналогичного назначения. Позднее данный принцип проверялся на штурмовиках. Однако, в обоих случаях указанные установки не дали ожидаемых результатов и не нашли дальнейшего применения.

2. Утяжеление серийных самолетов, изменение центровки и ухудшение обзора вперед, как у истребителя, так и у штурмовика недопустимо.

3. Основное назначение истребителя - наступательный бой. Именно поэтому огневая мощь вооружения рассчитана на сочетание огня и маневра. Дополнительное оборонительное вооружение отвлекло бы летчика от выполнения основной задачи - непрерывное изыскание возможностей нападения на противника. Надежда на оборонительное вооружение привела бы к пассивному маневру, что дало бы возможность противнику чаще занимать выгодные положения и пользоваться преимуществом переднего огня (пушечный огонь эффективнее огня пулеметов нормального калибра).

4. Для улучшения обзора назад автор предлагает разработать перископический прибор обладающий рядом принципиальных недостатков, отмеченных спецалистами-прицельщиками Наркомата вооружения, в их заключении, выписку из которого при сем прилагаю.

5. Предложение Якушкина неприемлемо и Наркоматом Авиапрома не может быть использовано.

Материал направляется отделу изобретений ГУ ВВС для сведения.

Приложение: а) выписка из заключения НКВ от 4.6.42 г. на 1 листе мк N 1165.

б) конспект доклада на 21 лист. только отделу изобретений ГУ ВВС вх. N 248.

Заключение

по прицельной части предложения Якушкина

Автор в своем описании по существу лишь ставит задачу разработки прицела для заднего неподвижного вооружения одноместных самолетов, а не дает технического решения ее.

Поэтому судить приходится о возможностях создания такого прицела и его размещения на машинах и предполагаемых тактико-технических свойствах его.

Автор имеет ввиду, по-видимому, двойной перископический прицел, представляющий собой две телескопические системы с независимым наблюдением двумя глазами через два окуляра.

Такой прибор будет обладать всеми недостатками телескопических прицелов, а именно: ограниченное небольшое поле зрения, необходимость попадать глазом в выходной зрачок прибора, громоздкость и сложность прибора, значительные потери света. По изложенным причинам на всех наших и иностранных машинах применяются сейчас коллиматорные прицелы.

Кроме того, будучи расположенным перед глазами летчика прицел этот своими окулярами, налобником и двумя трубами будет сильно ограничивать и без того небольшой обзор передней полусферы.

Большой трудностью для пилота (учитывая координату времени) будет являться необходимость при переходе от наблюдения вперед к наблюдению назад, наклониться к окулярам и попасть глазами в выходные зрачки прибора.

Во время работы с задним прицелом пилот вовсе лишен возможности наблюдения вперед и нападению отсюда для него становится неожиданным.

Выступающие из фонаря части труб (объективы) будут неизбежно ухудшать обтекаемость кабины пилота. (зам. начальника 2-го гл. управления Фрейберг, гл. технолог 2-го гл. управления Михайлов) (1684,148).

15 августа 1942 С.В.И. писал А.С.Я. письмо N 399с:

"В текущем году как в предыдущие годы мы производим работы по окончанию тех. помощи заводам, внедряющим в серию самолеты Ил-2 и Ил-4 непосредственно на заводах 1, 18, 23, 30 и 126, где работает до 60 чел. наших конструкторов и руководителей групп, что дает возможность на месте быстро решать все неувязки, возникающие в серийном производстве и способствует быстрейшему выпуску освоенной продукции и без задержки для нужд фронта.

Кроме того, осуществляются работы по самолетам Ил-2 и Ил-4 на нашем заводе (240) по запросам фронта и замене материалов в соответствии с приказом НКАП N 893 от 11 декабря 1941

Вышеуказанные работы в план финансирования по госбюджету на 1942 не включены и на основании письма зам. нач. 7 ГУ Доминского N 66/656 от 12 августа 1942 должны быть немедленно прекращены или на них должны быть заключены договора с серийными заводами и УВВС.

Считаю заключение договоров с серийными заводами и УВВС на производство работ, возникающих в связи с запросами и предложениями фронта, консультации и контроль за изменениями и заменой материалов на серийных заводах совершенно невозможным требованием и прошу утвердить за счет госбюджета израсходованные на выше указанные работы в 1 полугодии 234 тыс. руб. и выделить на 3 и 4 кв. 550 тыс. руб. (1680,157).

С 15 августа 1942 г. из-за нехватки радиополукомпасов их стали ставить только на каждый второй Пе-2, а затем и на каждый третий, но другое оборудование улучшалось.

Со 175-й серии начали ставить рацию РСБ-3бис вместо РСБ-бис с новой антенной, значительно увеличив дальность связи, но, по-видимому, это полезное усовершенствование в своем окончательном виде утвердилось на Пе-2 только в следующем 1943 г. с серии 265. Положительно были оценены более мощная система пневмозапуска моторов и кран разжижения масла бензином, позволявший отказаться от его долива вручную (22928).

15 августа 1942 после того, как решением комиссии проект НИИ ВВС по усилению бронирования серийных самолетов был утвержден, это решение было утверждено заместителем наркома авиапромышленности А.С. Яковлевым, а 20 августа - заместителем командующего ВВС КА генералом А.К. Репиным. Совместный приказ по ВВС и НКАП по усилению бронирования серийных самолетов за №662с/035, закрепляющий основные положения решения комиссии, вышел 26 августа (16776).

15 августа 1942 лауреат Сталинской премии, ГИ НАТИ Слонимский написал письмо N 9486 в тех. с-т ОБ ЦК ВКП(б) в адрес пред. ГКО И.В.С. о создании летающего танка-автожира. 7 ГУ дало отрицательное заключение (1684,188).

Другие оборонные отрасли:

С 15 августа 1942 г. (с момента зарождения идеи) до 20 октября 1942 г. М.Л. Миль и СВ. Пасхин разработали, создали и провели огневые испытания трех различных вариантов своего СРГ. «Эти испытания показали необходимость доводки образцов, которая сейчас производится», - говорилось в документе, датированном 28 ноября 1942 г. Там же упоминается, что 15 августа полное описание изобретения уже было послано в отдел военных изобретений ГКО, т.е. «идея созрела» намного раньше.

Первый вариант установки Миля-Пасхина, названный МП82-1-1, был выполнен на легком станке в виде треноги. Общая масса СРГ — 14,4 кг, прицел — простейший кольцевой, с шариковой мушкой (аналогичной авиационной флюгер-мушке) на конце силовой балки орудия - не учитывал изменений в дистанции стрельбы. То есть, он был рассчитан на стрельбу с расстояния 150-200 м. Прицеливание осуществлялось через оргстекло окна в защитном щитке. Заряжание СРГ было организовано с дульной части, для чего на боевой позиции второму номеру расчета с боекомплектом следовало располагаться спереди-сбоку «в отдельно отрытом окопчике» или просто лежать на земле. После выстрела стрелок должен был опустить и отвести ствол ракетного орудия в сторону лежащего рядом второго номера расчета. Пока тот заряжал снаряд в направляющую, стрелок перезаряжал пиропистолет.

Второй вариант этой установки назывался МП82-2-1. Он был выполнен на колесном станке, который при необходимости можно было поставить на лыжи, и весил 20,4 кг. Прицел — с металлическим ограждением мушки, в большей степени отвечал специфике эксплуатации оружия в пехотных частях. Этим же требованиям отвечали и колеса большого диаметра у станка, обладавшие лучшей «проходимостью» при его перевозке по полю боя в распутицу. Щиток был доработан и частично прикрывал голову стрелка. Для лучшего удержания при выстреле орудие было дополнено одной вертикальной рукояткой, как у станковых пулеметов. Теперь стрелок правой рукой обхватывал шейку приклада, а левой держался за рукоятку. Длина СРГ - 2050 мм, наибольшая ширина (по сошнику) - 1000 мм, высота по щитку - 590 мм, линия огня проходила в 250 мм параллельно земле.

К сожалению, особенности конструкции не позволяли выполнить сошник станка складным, и легкий СРГ из-за этого производил впечатление чересчур громоздкого. Кроме того, в общей массе гранатомета не учитывался аккумулятор для питания цепи воспламенения пиропатрона (малогабаритных источников питания напряжением минимум 6 В, необходимых для срабатывания пиропатрона, тогда еще делать не умели), а он добавил бы еще 5-7 кг. Исправить это положение могла бы замена щелочного аккумулятора вдвое более легкой подрывной машинкой, но о ней у конструкторов речи не шло...

Более поздний вариант этой установки, чертежи которого датированы 20 октября 1942 г., был доработан в отношении снижения массы конструкции и повышения ее компактности. Так, сошник станка был спроектирован складным, в рукоятку вмонтировали механизм вертикальной наводки ракетного орудия, соединения основных узлов СРГ пришлось упрочнить (очевидно, по результатам первых пробных стрельб). Все это, вне сомнения, утяжелило конструкцию. Чтобы остаться в прежних весовых пределах, Миль и Пасхин уменьшили диаметр колес станка и габариты щитка, за счет чего общая высота установки уменьшилась до 500 мм. Ширина лобовой части щитка существенно уменьшилась, и застекленное смотровое окно в нем превратилось в узкую вертикальную щель.

Третий вариант СРГ МП82-2-46 с перезарядкой с казенной части и барабаном револьверного типа на пиропистолете с «ударными пиропатронами», судя по маркировке, также относился ко второму варианту установки. Однако недоработанные чертежи и отсутствие упоминаний об этом варианте СРГ в отчетах по стрельбе наводят на мысль, что данная установка не была реализована в металле и считалась лишь концепт-проектом. В ее конструкции были полностью исключены тяжелый и громоздкий аккумулятор и электроцепи запуска реактивного снаряда. Ствол пиропистолета был соединен с барабаном револьвера, который заряжали холостыми патронами, что позволяло полностью отказаться от электрической части СРГ.

Этот вариант гранатомета был в максимальной степени ориентирован на сокращение численности обслуживающего персонала. То есть, по мнению разработчиков, второй номер расчета теперь не требовался. Для перезаряжания ракетного орудия с казенной части Миль и Пасхин предложили выполнить нижнюю часть защитного щитка, а также пиропистолет откидными, с приводом от рукоятки вертикальной наводки ружья. На их чертеже это отражено лишь декларативно, и более подробные проработки на уровне сборочного чертежа отсутствуют. Очень похоже, что МП82-2-46 и был третьим вариантом СРГ, поскольку его чертежей и описаний не сохранилось, не упоминается о нем и в переписке.

Между тем «милевский» концепт-проект МП82-2-46 был технически очень сложным: откидная часть защитного щитка мешала зарядке пиропистолета.

Возможно, выходом из положения они видели вариант СРГ с повернутыми вверх полозками ракетного орудия. Чертежей такой установки нет, но о ней упоминается в письме М.Л. Миля, датированном 28 ноября 1942 г. и адресованном Военному Совету Уральского военного округа, «...балка может быть расположена полозками вниз или вверх или вращающаяся на продольной оси с целью удобства заряжания ружья с казенной части».

Четвертый вариант СРГ под названием МП82-4-1 был выполнен с оптическим прицелом, на лыжном станке и с винтовочным затвором для применения холостых винтовочных патронов (или авиационных капсюльных ПП-1) для запуска реактивных снарядов. Именно эту установку использовали с целью демонстрации возможностей однозарядного СРГ Миля-Пасхина на сравнительных испытаниях 14-18 декабря 1942 г. Высота линии огня от земли — 250 мм, высота всей установки - 540 мм, длина гранатомета - 2,0 м, масса ружья со щитком - 11 кг, общая масса установки - 21 кг. В этом варианте установки для транспортировки ружье со щитком легко снимались со станка.

Правда, в отличие от проекта, на испытаниях она была оснащена аккумулятором и электрической частью с боевой кнопкой. При стрельбе из этой, а также других установок были отмечены случаи разрывов пиропатронов внутри пиропистолета, случай обрыва электропроводки при выстреле, а также один случай разрыва пиропистолета. Поэтому размещение пиропистолета в непосредственной близости от лица стреляющего конструкторы в дальнейшем посчитали недопустимым.

Обрывы проводов при выстреле здесь выглядят довольно странными. При эксплуатации аналогичных ракетных орудий под крылом самолетов ВВС Красной Армии обрыв проводов также не являлся редкостью, но там электропроводка не закрывалась щитком. А разрывов пиропатронов в стволе пиропистолета или разрывов самого пиропистолета, выполненного на ранних моделях орудия из литого силумина, а на поздних — из жаропрочной стали, в ВВС не было отмечено ни разу.

Испытания этой установки на прицельность проходили в виде стрельбы по щиту размером 6× 4,5 м. В его центре было нарисовано яблоко диаметром 250 мм. Стреляли в середине декабря с дистанции 100 м на полигоне в Билимбае после тщательной холодной пристрелки. Оружие было снабжено прицелом выпуска 1941 г. для снайперской винтовки.

На трехзарядный вариант гранатомета МП82 рабочих чертежей не сохранилось, не упоминается и его полное наименование, но имеются эскизы и наброски, а также описание установки. Судя по всему, это и был пятый вариант СРГ. Фотографии установки и отчет по стрельбе свидетельствуют, что этот гранатомет также был реализован в металле.

На стволе этого СРГ был на подшипниках закреплен барабан с тремя однозарядными пусковыми РО-82. Стрельбу из них вели последовательно, что, по утверждению создателей, «обеспечивало большую скорострельность и тем увеличивало вероятность поражения танка». Ствольная часть была легкосъемной и вместо приклада оснащена ручками, как у станковых пулеметов (на эскизах он прорабатывался с прикладом). Стрельбой управляли от кнопки, инициируя срабатывание пиропатрона от аккумулятора. Поскольку мушку на такой конструкции установить было проблематично, на испытаниях приспособили коллиматорный авиационный прицел. Высота линии огня - 250 мм, высота общая СРГ - 590 мм, длина всей установки -2,4 м, ширина - 700 мм, масса ствольной части — 18 кг, станка — 30 кг, общая масса - 48 кг.

В отличие от однозарядного варианта, щиток был неподвижен и выполнял роль несущей конструкции рамного типа, обшитой стальными листами. К сожалению, вид сверху отсутствует, и можно только предполагать, что правое и левое крылья щитка были симметричными, поскольку на реализованном образце СРГ клинья сошника располагались внутри щитка. Защитное стекло щитка на проекте располагалось под углом к потоку продуктов горения ракетных зарядов боеприпасов, но на реальном образце его установили под прямым углом. Это было сделано с целью избежать появления бликов при оснащении СРГ коллиматорным прицелом. То есть, здесь пригодился «авиационный опыт».

Из трехзарядной установки на сравнительных испытаниях 14-18 декабря 1942 г. было выполнено четыре выстрела реактивными снарядами РОС-82 (один выстрел — с дистанционным управлением и три - стрелком). Данная установка продемонстрировала удовлетворительную устойчивость и безопасность. «Прицельность установки» не отрабатывали из-за ограниченного количества боеприпасов (15595).

15 августа 1942 г. были подготовлены ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНСТРУКТОРА АНИКИНА М.Г. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГКО О СОЗДАНИИ ТАНКА-ИСТРЕБИТЕЛЯ С БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Вторично вынужден к Вам обратиться за помощью, так как первое письмо, видимо, к Вам не попало, (правда, я в том письме ничего описательного не писал из-за осторожности и это, возможно, послужило к тому, чтобы не придать должного внимания моей просьбе со стороны аппарата).

Личная просьба обоснована следующая:

Мною запроектирован (вчерне) танк-истребитель с большой скоростью передвижения.

Мой танк-истребитель управляется одним человеком, который находится в танке в лежачем положении, ногами он ведет управление движения танка, а руками ведет управление огнем и управление скоростью движения (в основу управления танка положено управление самолетом).

Высота танка — не превышает 500 мм, это и большая скорость дает танку моей конструкции появляться не замечено к танкам противника, а особенно в траве и ночью. Кроме этого, он имеет малую степень уязвимости как по форме расположения брони, так и по двум первым причинам.

Вооружение танка — 2 пулемета типа Шкас (авиационного) и торпеда большой мощности разрушения, которая выпускается вражескому танку на встречу без выстрела.

Я, как конструктор, глубоко убежден, что мой танк-истребитель в ходе нашей войны против фашизма займет почетное место и окажет не малую помощь нашим бесстрашным бойцам в части уничтожения бронетанковых сил врага, а также и живой силы.

Прошу Ваших решений и дальнейшего указания в части осуществления.

В настоящее время для осуществления технического проекта мне необходима следующая помощь:

1. Рабочие чертежи на автомотор малолитражки КИМ и авто М-1 и их агрегаты как-то: магнето, радиатор, вентилятор и т.д.

2.5-6 человек конструкторов и одного конструктора на прочность, так как сам лично очень занят на заводе, да и, кроме того, одному мне придется затратить очень много времени, чего делать нельзя по сложности войны.

3. После утверждения технического проекта Вами и специальной комиссией прошу дать право на изготовление первых несколько штук для опробования в условиях полигона и учебы.

Начальник цеха № 12 Госавиазавода № 27 конструктор Аникин М.Г.

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 936. Л. 272. Подлинник (11211).

По состоянию на 15 августа 1942 из запланированных 225 не было сдано ни одной ТО-34, что вызывало недовольство у руководства ГАБТУ КА:

«Танковые заводы при наличии у них достаточного количества огнеметов АТО-41 не выполняют программу выпуска огнеметных танков и из месяца в месяц срывают план формирования огнеметных танковых частей.

Невыполнение заводами Нар комтанкопрома программы выпуска огнеметных танков не дает возможности проверить эффективность действия огнеметных батальонов, так, как формирование их из-за отсутствия танков задерживается».

Как видно из документа, огнеметные танки поступали на вооружение отдельных огнеметных танковых батальонов, имевших 500-е номере. По штату, каждый такой батальон насчитывал 21 танк - 10 огнеметных КВ-8, 9 ТО-34 и 3 линейны» Т-34 (12217).

15 августа 1942 по донесению дирекции СТЗ в Наркомтанкопром, "заводом проделана большая работа по улучшению конструкции АТО-41» и в конструкцию огнемета внесены изменения, улучшающие его качества (12217).

15 августа 1942 г. вышел приказ № 47 Главмотовелопрома НКСМ, который устанавливался следующий порядок поставок мотоциклов с колясками. На ГМЗ и других мотозаводах следовало хранить ограниченное количество колясок к мотоциклам М-72. Каждый М-72 с коляской в полной комплектации предъявляли представителю Заказчика (офицеру ГБТУ, в просторечии - военпреду). Затем коляску сдавали на хранение в складе завода-изготовителя, а мотоцикл в полной комплектности, но без коляски, отправляли на ММЗ. Туда же с ГАЗа доставляли мотоциклетные коляски. На ММЗ к мотоциклам, поступавшим с мотозаводов, если требовалось, крепили коляски, и предъявляли военпреду, а затем передавали в распоряжение ГБТУ [5.29]. Введенный порядок упростил поставки мотоциклов с колясками, ограниченное количество которых хранили на мотозаводах. ГАЗ, в основном, отправлял коляски только на ММЗ. Для ведения широкомасштабных боевых действий в 1942 г. Красной Армии требовалось гораздо большее количество мотоциклов, в сравнении с изготавливаемыми на ГМЗ. Поэтому НКСМ и Главмотовелопром стремились быстрее ввести в эксплуатацию мотозаводы в Ирбите и Тюмени (11429).

15 августа 1942 г. по приказу НКЭП № МК-325 завод «Сибкабель» переименован в ГС завод № 631 (ГС завод № 631 НКЭП, ГС кабельный завод «Сибкабель» НКЭП, Томский кабельный завод («Томкабель») МЭТП /634059  г. Томск ул. Смирнова, 3/). 12.06.1954 г. завод № 631 переименован в Томский кабельный завод «Томкабель» МЭТП.

В 04.1952 г. на базе завода создан НИИ кабельной промышленности.

В 1955 г. в состав завода влит завод № 673. С 07.1957 г. «Томкабель»- в ведении Томского СНХ, с 03.1963 г. - в ведении Управления электротехнической промышленности Западно-Сибирского совнархоза.80 С 1966 г.- вновь в ведении МЭТП.

В 1971 г. на базе заводов «Томкабель», «Эмальпровод», «Металлист» ( г. Колпашево Томской обл.) и НИИ кабельной промышленности с опытным производством создано ПО «Сибкабель» МЭТП.

Производство: кабели: силовые, шахтные, морские; электропровод.

НИИ Кабельной промышленности МЭТП

Создан в 04.1952 г. на базе завода «Томкабель». В 1971 г. НИИ с опытным производством вошел в состав ПО «Сибкабель». Был в 2002 г.

ПО «Сибкабель» МЭТП, НПО, АППО, АОЗТ, ЗАО «Сибкабель» /643003  г. Томск ул. Пушкина, 46/ /Московское представительство:  г. Москва ш. Энтузиастов, 5/

ПО «Сибкабель» МЭТП создано в 1971 г. на базе заводов «Томкабель», «Эмальпровод», «Металлист» ( г. Колпашево Томской обл.) и НИИ кабельной промышленности с опытным производством. В 1992 г. предприятие преобразовано в АОЗТ «Сибкабель» (11982).

Армия:

15 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 15 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Минеральные Воды, Черкесск, Майкоп и Краснодар.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской наши войска отбили несколько атак противника. Перед передним краем обороны Н-ской части немцы оставили 2 подбитых танка и свыше 200 трупов. Южнее Клетской продолжались ожесточённые бои против прорвавшейся в глубину нашей обороны вражеской группировки. В ходе боёв немцы несут большие потери.

В районе северо-восточнее Котельникова противнику удалось прорваться на окраину одного села. Наши бойцы смелым контрударом отбросили гитлеровцев. В тотже день немцы предприняли вторую атаку, бросив в наступление пехоту при поддержке 15 танков. Артиллеристы Н-ской части встретили неприятеля огнем с открытых позиций и подбили 6 немецких танков. Воспользовавшись замешательством гитлеровцев, наши бойцы бросились в контратаку и разгромили немецкий батальон. Южнее Котельникова на одном участке наши части под давлением превосходящих сил противника несколько отошли и закрепились на выгодных рубежах.

В районе Краснодара происходили ожесточённые бои. Под прикрытием артиллерийского огня и авиации гитлеровцы пытались перебросить на южный берег Кубани крупную группировку танков и мотопехоты. Наша штурмовая и истребительная авиация разрушила наведённую переправу и нанесла удар по скоплению вражеских войск. Уничтожено 16 танков. 20 автомашин, 17 орудий, рассеяно до 3 батальонов немецкой пехоты и эскадрон кавалерии. На другом участке ночью автоматчикам противника удалось небольшими силами форсировать реку. Идут бои по уничтожению переправившихся на южный берег немецких автоматчиков.

На Брянском фронте одна наша часть успешно атаковала противника и заняла выгодную высоту. Гитлеровцы предприняли контратаку. Наши бойцы во главе с политруком Купаевым, несмотря на превосходство сил противника, отбили атаку гитлеровцев. Потеряв до 100 солдат убитыми, немцы отступили. Наши лётчики в воздушных боях сбили 10 немецких самолётов.

Партизанский отряд под командованием тов. Б., действующий в одном из районов Украины, за несколько месяцев истребил 600 немецких солдат и 62 офицера. Советские патриоты разгромили два штаба немецких частей, пустили под откос 5 железнодорожных эшелонов, взорвали 13 мостов, уничтожили 17 автомашин и сожгли самолёт противника.

Немецкий обер-ефрейтор Иозеф Кельшель писал 3 августа жене Анне Кельшель в Карлсруэ: «Обратно в Россию мы ехали очень долго. Между Смоленском и Вязьмой поезд сошёл с рельс. Три вагона, переполненных солдатами, сгорели.

Много было убитых и ещё больше раненых... За последние два дня мне пришлось пережить то, чего я не переживал еще за всё время войны. Четыре товарища, которые вместе со мной недавно вернулись из командировки, уже погибли в бою... Наверное, скоро придёт и моя очередь. Живым из России не выберешься».

Жители села Ильинское, Калининской области, составили акт о зверствах немецко-фашистских захватчиков. В акте говорится: «Немецкие бандиты ворвались в село в конце прошлого года. Они дочиста ограбили население, забрали всё продовольствие, запретили выходить за околицу села. Крестьяне были обречены на голодную смерть. Немцы хозяйничали в Ильинском 7 месяцев. За это время в селе от голода умерло 265 человек. Многих жителей гитлеровские мерзавцы расстреляли. Фашисты запрещали хоронить расстрелянных и умерших, сваливали все трупы в колхозную силосную яму». Акт подписали: жители села Ильинское Червяков С.Г.,Сизикова Е.Н., Сизикова Н.В., Широкова М.И. и другие.

В лагере французских военнопленных близ Штеттина (Германия) более шестисот человек отказались выйти на работу и потребовали отправить их на родину Эсэсовцы ворвались в лагерь и устроили кровавую резню. Гитлеровские палачи огнём из автоматов и пулемётов расстреляли 96 военнопленных, 112 человек тяжело ранено.» (14984).

15 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 15 августа наши войска вели бои в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Минеральные Воды, Черкесск, Майкоп и Краснодар.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 14 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 20 немецких танков и бронемашин, до 200 автомашин с войсками и грузами, 70 повозок, взорваны 4 склада боеприпасов и склад горючего, подавлен огонь 12 батарей полевой и зенитной артиллерии, разбит железнодорожный состав, рассеяно и частью уничтожено до полка пехоты противника.

В районе юго-восточнее Клетской немцы предприняли несколько ожесточённых атак. Атаки противника отбивались с большими для него потерями. Только на участке Н-ской части уничтожено 4 танка и 370 гитлеровцев. Советские бойцы самоотверженно борются против немецко-фашистских захватчиков. Разведчики части, где командиром тов. Серебрянников, младшие сержанты Котолидзе и Ханыков, а также радисты Рыбин и Артемьев пробрались в тыл противника и по радио корректировали огонь своей артиллерийской батареи. С помощью смельчаков наши артиллеристы уничтожили миномётную батарею, несколько орудий и до роты пехоты противника.

В районе северо-восточнее Котельникова Н-ская часть вела упорный бой за овладение двумя выгодными высотами. Понеся большие потери, противник был вынужден отступить. Стремясь вернуть потерянные позиции, немцы бросили в атаку до 30 танков. Наши бойцы огнём из орудий и противотанковых ружей подбили пять танков и закрепились на захваченных высотах.

В районе Краснодара продолжались упорные бои. Наши части отбили несколько атак немецко-фашистских войск. Уничтожено 8 танков и свыше 400 солдат и офицеров противника. Отражались попытки гитлеровцев переправиться через реку. Мощным артиллерийским огнём и бомбёжкой с воздуха разрушено 3 переправы, уничтожено или повреждено 17 немецких танков, 37 автомашин, 11 орудий и до 500 гитлеровцев.

В районе Минеральных Вод продолжались напряжённые оборонительные бои с танками и мотопехотой противника.

В районе Воронежа противник после сильной артиллерийской и миномётной подготовки атаковал и несколько потеснил наши части. Контрударом советские бойцыотбросили немцев и принудили их к отступлению. Часть, которой командует тов. Черняховский, уничтожила свыше 300 немецких солдат и офицеров. Подбито два самоходных орудия. На западном берегу Дона бойцы части, которой командует тов. Попов, уничтожили свыше 600 венгерских солдат и офицеров. Группа солдат 14 венгерского пехотного полка перешла на сторону Красной Армии.

На Ленинградском фронте бойцы Н-ской части за последние дни уничтожили 280 белофиннов, 2 противотанковых орудия, разрушили несколько дзотов и землянок противника. Казах Отомрат Очелеп истребил 21 белофинна. Ефрейтор Тенишев из противотанкового ружья сбил немецкий самолёт.

Отряд орловских партизан под командованием тов. О. за месяц боевых действий уничтожил 185 немецко-фашистских оккупантов, 8 автомашин и разрушил железнодорожную станцию. Партизаны пустили под откос 2 воинских эшелона противника.

Добровольно сдавшийся в плен санитар 280 полка 95 немецкой пехотной дивизии Рудольф К. рассказал: «В сентябре прошлого года я подобрал на поле боя тяжело раненного красноармейца, сделал ему перевязку и доставил его на медпункт. В тот же День меня арестовали, отправили в тыл и бросили в тюрьму. Меня обвинили в том, что я нарушил приказ Гитлера, запрещающий оказывать какую бы то ни былопомощь попавшим в плен раненым русским солдатам. На допросах меня ругали и всячески поносили за то, что я проявил мягкотелость к врагу. На одном из допросов мне заявили, что мой отец заключён в концлагерь за то, что одобрительно отозвался о моём поведении. Я просидел в Гаузенской тюрьме до 17 апреля 1942 года. В этой тюрьме находилось до двух тысяч солдат, осуждённых за дезертирство, членовредительство и за невыполнение приказов. Весной меня послали на Восточный фронт. За последние месяцы наша дивизия потеряла 70—80 процентов личного состава. Я добровольно сдался в плен вовсе не потому, что боюсь смерти. Нет! Я ушёл из немецкой армии потому, что она ведёт преступную войну. Я убеждён, что, несмотря на временные успехи немецкой армии, она неизбежно катится к своей гибели».

Немецко-фашистские мерзавцы истребляют мирное население оккупированныхрайонов Орловской области. В селе Невдольск гитлеровцы загнали в болото72-летнего старика Ксенкова Н., 63-летнего Бибикова Т., 67-летнего Данфошенкова и шестилетнего Митю Свиридова и всех их утопили. Гитлеровские палачи расстреляли колхозниц Ловриневскую А., Коренкову А., Бычкову Н. и её трёхлетнюю дочь и насильно угнали на запад 120 мирных жителей деревни.

В городе Клер (Франция) неизвестные убили 7 немецких солдат и одного офицера. На перегоне Ла-Като—Гюиз потерпел крушение немецкий воинский поезд. Разбиты 28 вагонов и паровоз.

Завод, где директором тов. Левин, добился новых успехов. За первую декаду августа завод дал фронту несколько боевых машин сверх плана.» (14984).

15 августа 1942 г. три Ил-2 из 57-го пшап вылетели на свободную охоту в район островов Гогланд, Большой Тютерс и Лавансаари, где, по данным авиаразведки, находились вражеские суда. Осматривая море, экипажи обнаружили три транспорта, которые шли курсом на порт Усть-Луга в Лужской губе. Ведущий штурмовиков командир звена капитан Нельсон Степанян отдал приказ атаковать среднее судно и сам с высоты 700 метров перешел в пологое пикирование. За ним последовали и ведомые. Согласно донесению летчиков, в корабль попали четыре сброшенные ими бомбы, и тот затонул. Но затем и эти данные не подтвердились (23199).

August 15, 1942: Start of the final drive of 6.Armee (von Paulus) from its Don bridgeheads toward Stalingrad (3819).

15 августа 1942 6А начала наступление с Дона на Сталинград (3819).

15 августа 1942 бюро Сталинградского обкома ВКП(б) совместно с исполкомом областного Совета депутатов трудящихся наконец приняли постановление «О частичной разгрузке г. Сталинграда». Согласно ему намечалось вывезти из города в Куйбышевскую область 15 тыс. неработающих женщин с детьми и 8—10 тыс. разместить в заволжских районах. На следующий день вышло постановление «Об эвакуации гражданского населения из районов боевых действий Красной Армии». В пункте № 1 этого документа говорилось:  «На основании постановления Военного совета 62-й армии до 22 августа с. г. эвакуировать все гражданское население из населенных пунктов районов боевых действий в полосе от станицы Паншино, Дмитриевки, Мариновки, Ср.-Царицынского, Н.-Царицынского и левого берега Дона».  18 августа бюро обкома принимает решение о срочной эвакуации за пределы Сталинградской области детских домов. Но некоторые чиновники, видимо, все же верили, что война не дойдет до города, либо писали постановления, не вдумываясь в их содержание. Так, в тот же день, 18 августа, вышло постановление обкома о работе средних школ в 1942/43 учебном году в городах Сталинград и Астрахань (11774).

15 августа в 1942 году немецкие войска захватили некоторые перевалы в центральной части Главного Кавказского хребта (14984).

15 августа в 1942 году создан Волжско-уральский легион в составе вермахта (также именовавшийся «Идель-Урал»), в состав которого вошли представители не только татар, но и башкир, марийцев, мордвы, чувашей и удмуртов (14984).

Внешняя политика:

15 августа в 1942 году заканчивается Московское совещание глав правительств СССР, Великобритании и представителя президента США (14984).

15 августа 1942. Последняя встреча Сталина с Черчиллем перед отлетом английского премьера из Москвы. Черчилль пообещал высадить войска в Северной Африке.

О6 этой встрече на следующий день Уинстон Черчилль отправил отчет военному кабинету своей страны и президенту Рузвельту: "Я отправился попрощаться с г-ном Сталиным вчера в семь часов вечера, и мы имели приятную беседу, в ходе которой он дал мне полный отчет о положении русских, которое казалось весьма отрадным. Он, безусловно, весьма уверенно говорит о том, что удержится до зимы. В 8 ч. 30 мин. вечера, ко-ВДа я собирался уходить, он спросил, когда он увидит меня в следующий раз. Я ответил, что уезжаю на рассвете. Тогда он сказал: "Почему бы вам не зайти ко мне на квартиру в Кремле и не выпить немного" Я отправился к нему и остался на-обед, на который был приглашен также г-н Молотов. Г-н Сталин представил меня своей дочери, славной девушке, которая робко поцеловала его, но которой не было разрешено остаться на обед. Обед и редактирование коммюнике продолжалось до трех часов утра. У меня был очень хороший переводчик, и я имел возможность говорить более свободно. Преобладала атмосфера особенной доброжелательности, и мы впервые установили непринужденные и дружелюбные отношения" (18696).

За рубежом:

15 августа в 1942 году польское эмигрантское правительство издало приказ о включении всех подпольных военных организаций Польши в состав Армии Крайовой. Однако из-за разногласий между руководителями этих отрядов приказ не был выполнен (14984).

Авиапромышленность:

К середине августа 1942 г. одноместный Ил-2 М-82ИР успешно прошел заводские испытания (отчет по испытаниям утвержден 18.08.42 г.), однако на государственные испытания штурмовик не передавался и в дальнейшем все работы по нему были прекращены (6467).

К середине августа 1942 в 243-й шад 6-й ВА оборонительной огневой точкой под пулемет ШКАС оснастили 19 Ил-2. Одновременно один штурмовик вооружили пулеметом УБТ, но установка «была забракована ввиду ее громоздкости и не удобством управления воздушным стрелком». Для связи воздушного стрелка и летчика самолеты оборудовались переговорным устройством СПУ-2 и трехцветной световой сигнализацией.

По отзывам воздушных стрелков, управление установкой и ведение огня из пулемета ШКАС в воздухе вполне отвечали требованиям боя. В свою очередь, летчики указывали, что оборонительная установка заметного влияния на управление самолетом и скорость полета не оказывала. Установка с пулеметом ШКАС обеспечивала значительные углы обстрела: по горизонту - влево и вправо по 60°, вверх - до 75° и вниз - по 30° по борту слева и справа.

К середине августа 1942 в 243-й шад 6 ВА оборонительной огневой точкой под пулемет ШKAC были оснащены 19 Ил-2. Одновременно один Ил-2 был оборудован пулеметом УБТ, но установка «была забракована ввиду ее громоздкости и неудобством управления воздушным стрелком». Доработки выполнялись по приказу командира 243 шад подполковника Дельнова (21180).

В середине августа 1942 года Командование фронта на Сталинградском направлении просило укрепить авиацию наиболее подготовленными полками на лучшей матчасги. Штаб ВВС КА срочно готовил к переброске под Сталинград всех, кого имел в резерве. Одним из таких полков являлся 434 ИАП майора И.И. Клещева, комплектовал и оснащал который лично начальник Инспекции ВВС КА полковник В.И. Сталин. По его поручению бригинженер П.Я. Федрови в начале августа докладывал:

«Облетанный мною в 434 полку на Люберецком аэродроме серийный самолет ЛАГ-5 М-82 является более устойчивым и улучшенным по технике пилотирования в сравнении с самолетом ЛАГГ-3 М-105 и имеет более высокие скорости.

Осмотром и облетом самолета ЛАГ-5 установлено, что наряду с улучшением самолет имеет крупные конструктивные и производственные дефекты, которые характеризуют самолет ЛАГ-5 М-82, как недоведенный до степени нормальной эксплоатации.

Качество производственного выполнения самолета, подгонка и отладка отдельных агрегатов стоят не на должной высоте и затрудняют эксплоа-тацию самолета, тем самым понижая его боеспособность.

Совершенно неудовлетворительный монтаж рычагов управления мотором, шасси, закрылков, юбками капота мотора, триммером руля высоты, надвижного фонаря, которые обременяют летчика, требуют от него повышенного внимания, а кнопки механизма выпуска шасси и закрылков принуждают летчика брать с собой в полет инструмент (плоскогубцы или рекомендованную заводом отмычку} для устранения заедания в гнездах кнопок управления этими агрегатами в воздухе.

Сектора управления мотором на взлете и при скорости выше средней произвольно отходят назад, а заслонка карбюратора прикрывается независимо от желания летчика.

Закрылки работают ненадежно, а посадка без закрылков является более тяжелой и нежелательной для самолета.

Мотор на малом газе, во время планирования, работает неустойчиво, на посадке и пробеге, независимо от летчика, мотор имеет повышенные обороты.

Низкое качество производственного выполнения самолета подтверждается тем, что за короткий (2-3 дня) период эксплоатации у самолета разболтался фонарь, остекление и потрескались капоты, хотя полетов на больших скоростях еще не было, а также появляется ряд мелких дефектов, из-за которых прекращаются полеты.

В летном отношении самолет ЛАГ-5, хотя и имеет по сравнению с ЛАГГ-3 улучшения, но боевые свойства его, маневренность и управляемость находятся не выше уровня, чем у самолета МИГ.

По скоростям и скороподъемности ЛАГ-5 М-82 имеет небольшое преимущество перед ЯК-7 М-105Ф, но горизонтальная и вертикальная маневренность значительно ниже последнего. Следует отметить, что снять максимальную скорость в маневренном полете весьма затруднительно, так как для этого следует прикрыть юбки капота мотора, управление которыми очень тяжелое.

Во время полета с полностью закрытой юбкой капота мотора и заслонкой маслорадиатора, горизонтальная скорость у земли по прибору не превышает 460-465 км/ч. Набор высоты на боевом развороте с максимально-горизонтальной до эволютив-ной (250 км/ч) скоростей достигает 800 метров. Время виража - 23-24 сек, а восьмерки 52-54 сек.

Предкрылки работают удовлетворительно, хотя на парашютировании и открываются не одновременно: правый на скорости 220 км/ч, а левый на 200 км/ч.

Скорость на парашютировании с прикрытым мотором доводилась до 170 км/ч, и при этом срыва в штопор или сваливания на крыло не наблюдалась (тряска мотора на малом газе не позволяла уменьшить скорость парашютирования до срыва).

Самолет на планировании при открытых закрылках и при закрытых ведет себя нормально. Открытие закрылков вызывает пикирующий момент (самолет опускает нос и висит на ручке).

Приземление и посадка самолета не сложны, особенностей не имеют, а пробег при торможении колес относительно небольшой.

Заключение:

Самолет ЛАГ-5 М-82 по сравнению с самолетом ЛАГГ-3 М-105 имеет более лучшие летно-тактические данные.

Винтомоторная группа, механизмы управления шасси и закрылками до условий нормальной эксплоатации не доведены. Самолет имеет много производственных и конструктивных дефектов, требующих немедленного устранения.

Самолет ЛАГ-5 М-82 в сравнении с самолетом ЯК-7 М-105Ф имеет почти одинаковые скорости, но значительно уступает последнему в вертикальной и горизонтальной маневренности. Управляемость самолета ЯК-7 М-105Ф значительно лучше.

Самолет ЛАГ-5 для освоения летным составом требует значительной тренировки.

Летчики, летавшие на самолетах ЛАГГ-3, должны быстрее освоить самолет ЛАГ-5 М-82 и дать ему лучшую оценку, чем летчики, летающие на других истребителях, которые отрицательно отзовутся об этом самолете».

Такая «рекомендация» сделала свое дело, и элитный 434-й ИАП перед отправкой под Сталинград был вооружен самолетами Як. Вместо него ЛаГГ-5 2-й и 3-й серий с моторами М-82 2-й серии получили 297, 27, 240, 437, 15-й истребительные полки, вошедшие в состав 287-й ИАД 8ВА Сталинградского фронта. Полки получали самолеты в начале и середине августа и немедленно отправлялись под Сталинград. 20 августа первые из них уже вступили в бой. К этому времени господство в воздухе полностью было на стороне люфтваффе. Наша авиация была прижата к своим аэродромам, все они находились под контролем немецких истребителей, и ни один вылет не проходил не замеченным противником. При взлете наших истребителей над аэродромом появлялись 4-6-12 В{ 109Р и связывали их воздушным боем (10699).

В середине августа 1942 Зам. начальника 7 гл. управления Залесский писал С.Шахурину:

Докладываю:

11 августа заводом N 81 отправлены на полигон для проведения испытаний 2 самолета Бостон, переоборудованных под отечественное оружие. Оба самолета перевооружены под отечественное оружие. Оба самолета перевооружены по следующей схеме:

а) по бокам фюзеляжа для стрельбы вперед по одному пулемету УБК-12,7 вместо 2-х пулеметов 7,62;

б) турель УТК-1 с пулеметом УБТ-12,7 вместо пулемета 7,2;

в) люковая установка с пулеметом УБТ-12,7 вместо пулемета 7,62.

По носовой и люковой установке предъявлены 2 варианта: один конструкции ОКБ завода N 43, а другой конструкции завода N 81.

Одновременно на этих самолетах ОКБ N 43 предъявляет упрощенный вариант переделки бомбардировочного вооружения, при котором используются балки и замки, имеющиеся на самолетах, а также не требуется изменение схемы подъема бомб и перестановка баллонов (1684,129).

К середине августа 1942 г. военные действия велись уже в районе Большого Кавказа. На стороне немцев были господство в воздухе и подавляющий перевес в минометах и горной артиллерии. А РККА за два месяца непрерывного отступления потеряла большую часть орудий, сравнительно хорошо сохранились лишь ГМЧ Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта. В нее входили семь дивизионов и отдельная батарея БМ-13, два (позже четыре) дивизиона БМ-8. Сила грозная – примерно с такой Нестеренко остановил в Сальских степях немецкие танки. Однако БМ-13 монтировали на обычных грузовиках, а часть БМ-8 на шасси легких танков, что обеспечивало частям маневренность и подвижность на дорогах. Но в горах – больше тропы. Они-то и остались без прикрытия. Даже там, где автодороги проходили близко к передовой, не обошлось без сложностей. При нормальном положении направляющих удавалось поражать лишь “лицевые” склоны гор, при максимальном (45°) – рассеивание снарядов получалось чрезмерным, а немцы, закрепившиеся на обратных склонах, оставались вне обстрела. Попробовали углублять задние колеса установок, увеличивая углы возвышения направляющих, но часть снарядов попадала в кроны деревьев на вершинах. Решить проблему можно было, перейдя на стрельбу по мортирному, с углами возвышения более 45°, но БМ-13 и БМ-8 не предназначались для этого.

Тогда-то начальник передвижных ремонтных мастерских Алферов предложил Нестеренко создать горные установки под снаряды М-8 калибром 82 мм. Работали над ними в мастерских санатория “Кавказская Ривьера” в Сочи, вообще-то предназначенных для починки автомобилей и лифтов. Любопытно, что большую часть первой установки сделали из водопроводных труб. Она весила 68 кг, как станковый пулемет, и легко разбиралась на составляющие: пакет из восьми направляющих от БМ-8, ферма с поворотным кругом и станок, представлявший собой опорный круг с четырьмя откидными “паучьими” ногами. После того случая, когда на испытаниях установка опрокинулась, в “лапах” проделали отверстия, в которые для сцепления с грунтом вставляли штыри. Каждый элемент весил 22 – 23 кг – меньше, чем составные части тяжелого миномета, что позволяло перемещать установку во вьюках или силами расчета. В “катюшах” выстрел производился электроимпульсом от аккумулятора автомобиля-носителя. И тут попробовали применить аккумуляторы, но их не хватило даже для одной батареи.

Алферов предложил запускать снаряды выстрелом холостого винтовочного патрона. Придумали особые патронники с ударниками, их спускали, выдергивая чеку. Чтобы не ставить их на каждый снаряд, применили схему “огневой связи” – воспламеняли один патрон на нижних или верхних направляющих, а пороховые газы по дугообразным трубкам воздействовали на остальные. Для надежности бездымный порох заменили черным охотничьим.

Первые стрельбы устроили из санаторного парка в сторону моря, причем сочинские зенитчики сочли их за налет немецкой авиации. Следующие провели в ущелье Георгиевское близ Туапсе. На них присутствовал командующий Северо-Кавказским фронтом маршал С.М. Буденный. Увиденное произвело на него сильное впечатление, и он обещал помочь изобретателям. А в бою горные “катюши” побывали у Гойтхского перевала, стрельбой руководил сам Нестеренко.

В мастерских “Кавказской Ривьеры” сделали 58 установок, из них 48 (12 батарей) отправили на фронт, и былое превосходство немцев в минометах и горной артиллерии сошло на нет. Остальными вооружили дрезины, курсировавшие по железной дороге между Туапсе и Сочи. Восемь поставили на тральщик “Скумбрия”, ставший первым в мире кораблем-ракетоносцем – один залп состоял из 96 снарядов М-8. “Скумбрия” оказывала поддержку десантникам на “Малой земле”. В боях на плацдарме под Новороссийском отличились и чисто горные установки. К тому времени из них сформировали три дивизиона, 2-й и 3-й сражались на “Малой земле”, а из 1-го выделили батарею, которую по воздуху перебросили в Крым, к партизанам, находившимся в Зуйских лесах. Под ее ударами оказались немецкие коммуникации, и, после разгрома нескольких автоколонн, противник бросил на батарейцев карателей. На горе Колан-Биар близ Симферополя бойцы старшего лейтенанта П.П. Авдюкова приняли последний бой. Это единственный достоверный случай участия “катюш” в партизанской войне.

После битвы за Кавказ 2-й и 3-й дивизионы воевали на Керченском плацдарме, под Севастополем. Перед боями в Карпатах их смонтировали на легковых вездеходах “Виллис”, что позволило сочетать высокую маневренность с возможностью применять снятые установки в качестве горно-вьючных. После операций 2-й дивизион был удостоен ордена Богдана Хмельницкого, 3-й – благодарности командования 1-го Чехословацкого армейского корпуса, оба получили почетное наименование “Карпатских” (9632).

В середине августа 1942 г. начались испытания двигателей ДМ-4с в трубе АТ-2. Диаметр двигателя ДМ-4с был равен 500 мм, длина -2430 мм. Три съемных диффузора имели диаметры входного сечения 230, 280 и 330 мм. Съемные сопла имели диаметры выходного сучения 300, 340 и 360 мм. Первый этап проводимых испытаний состоял в опробовании двигателей в работе после выпуска их с производства, подгонке и проверке в работе всего комплекса варьируемых агрегатов и устранении производственных дефектов, главным образом, течи бензина в-сварных швах и штуцерах и протекания газов в местах стыковки съемных головок с корпусом. Большое внимание было уделено испытаниям и отработке системы зажигания дополнительных моторов. Параллельно проводилось опробование в работе вновь установленной на трубе измерительной аппаратуры. Характер первых испытаний иллюстрируют сохранившимися актами, один из которых приводится:

А К Т № 1

Настоящий акт составлен Комиссией в составе: начальника испытательной станции Чарного И.А., ст.инженера испытательной станции Асадчиковп Е.А.. инженера Николаевского Б.А. в той, что двигатель ДМ-4с № 14 был установлен в аэродинамической трубе АТ-2 17 августа 1942 г. с целью испытания зажигания и горения.

После первого воспламенения горючего двигатель был выключен и осмотрен. Обнаружены подтеки горючего под наружный кольцом.

При вторичном пуске двигателя со святим наружным кольцом, замечено пламя под конусом корпуса двигателя, вследствие этого двигатель был выключен.

Установлено протекание горючего в полость под конусом корпуса по причине негерметичности сварных швов корпуса.

Без устранения этого дефекта дальнейшие испытания не могут продолжаться.

Воспламенение топлива в двигателях в первом и втором случае происходило нормально" (11081).

В середине августа 1942 г. начались испытания двигателя ДМ-4С Бондарюка в трубе АТ-2. Первый этап проводимых испытаний состоял в опробовании двигателей в работе после выпуска их с произ водства, подгонке и проверке в работе всего комплекса варьируемых агрегатов и устранения производственных дефектов, главным образом, течи бензина в сварных швах и штуцерах и протекание газов в местах стыковки съемных головок с кор пусом. Большое внимание было уделено испытаниям и отра ботке систем зажигания ПВРД. Параллельно производилось опробование в работе вновь установленной на трубе измерительной аппаратуры (19586).

Другие оборонные отрасли:

С середины августа 1942 г. на 290-м авиазаводе удалось за три месяца не только спроектировать и создать опытные экземпляры противотанковых установок, но и провести их испытания стрельбой. Сначала молодым инженерам М.Л. Милю и Н.И. Камову казалось, что решение непрофильной технической проблемы, как говорится, «лежало на поверхности», поскольку автожир в качестве штатного вооружения требовалось оснастить ракетными орудиями для стрельбы реактивными снарядами калибра 82 мм в переднюю и заднюю полусферы. Но им также было ясно, что при подобной организации работ их автожир поднимется в воздух не скоро (что поделать: хорошие инженеры — далеко не сразу становятся и талантливыми организаторами). Во всех документах М.Л. Миль постоянно упоминает имя своего соавтора по разработке противотанкового ружья — С.В. Пасхина. В более поздних документах, датированных (15595).

В середине августа 1942 года Проектная документация на ЗИК-7-II была готова. Материалы отправились в Артком ГАУ КА, откуда 15 октября пришел ответ, мягко говоря, не вселявший оптимизма. Для начала, уже к августу КБ завода №8 с проектом опоздало, поскольку КБ УЗТМ спроектировало, а завод №37 построил установку орудия ЗИС-3 на шасси СУ-32. Еще одно орудие уже не было столь необходимо. В ходе испытаний СУ-32 показала себя хуже, чем СУ-31. Таким образом, заводскому КБ предлагалось переделать ЗИК-7-II под установку в СУ-31. Неудивительно, что эта система в результате тоже так и осталась «бумажной».

Примерно в то же время, когда шли работы по разработке ЗИК-7-II, КБ завода №8 приступило к разработке еще одной орудийной системы. На сей раз в качестве базы было решено использовать «шасси 31». Система получила индекс ЗИК-5, вместо штурмовой САУ теперь разрабатывалась ЗСУ. Может показаться, что началась конкуренция между КБ УЗТМ и КБ завода №8, но это не так. Дело в том, что КБ УЗТМ разрабатывало ЗСУ с использованием 37-мм автоматической пушки 61-К. Что же касается ЗИК-5, то там использовалось другое орудие – 25-мм автоматическая пушка 72-К.

В целом проект ЗИК-5 базировался на наработках по теме СУ-31. Отчасти похожим оказалось и броневое прикрытие боевого отделения, в основном различия появились из-за меньшего размера 72-К. Сама зенитная пушка устанавливалась без каких-либо существенных изменений, мелкие переделки вносились лишь в случае крайней необходимости. В боевом отделении находились двое наводчиков и один заряжающий (17683).

Армия:

К середине августа 1942 8-я воздушная армия 32-летнего генерал-майора Тимофея Хрюкина получила значительные пополнения в виде тринадцати истребительных, девяти штурмовых и восьми бомбардировочных полков. Теперь на Сталинградском направлении советские ВВС, включая авиацию ПВО, имели 738 самолетов, в том числе 241 штурмовик, 313 истребителей, 113 дневных бомбардировщиков и 71 ночной бомбардировщик[42].

В начале августа силами Управления аэродромного строительства НКВД на восточном берегу Волги были спешно подготовлены девятнадцать полевых аэродромов, на которые и перебазировалось большинство авиаполков 8-й воздушной армии. С этого момента Волга стала зримым рубежом борьбы воздушных противников. Перетянул обратно за реку, значит, точно на своей территории.

Тем временем люфтваффе, напротив, переносили свои места базирования все ближе к Сталинграду. Так, 10 августа на аэродром Тусов, расположенный северо-западнее города Калач-на-Дону, перебазировались Bf-109F из I./JG53 «Пик Ас» и JG3 «Удет». Оборудование взлетных полос и стоянок в этом степном районе не представляло особых сложностей, нужно было просто найти ровное место и разметить его.

Неподалеку на такие же площадки в степи перебазировались и другие авиагруппы, в том числе штурмовики и ближние разведчики. Все это не осталось незамеченным для русской воздушной разведки. Только на аэродроме около железнодорожной станции Обливская, согласно данным аэрофотосъемки, базировалось «более 100 самолетов Ю-88 и Me-109» (19522).

С середины августа 1942 и до середины сентября авиация дальнего действия провела ряд налетов на крупные индустриальные города Германии и оккупированной ею Европы.

Также было проведено несколько налетов на Берлин и столицы союзников Германии. ТБ-7 №42066 принял участие во всех вылетах 746 АПДД.

18.08.42. Экипаж Пусэп, Лебедев. Цель - бомбардирование города Данциг. Сброшено ФАБ 2000,2 ФАБ-250тга, 2 САБ-100 с 6400 м. Время взлета 19.40, время бомбометания 00.15, время посадки 4.50. В результате бомбометания возник большой очаг пожара, который при отходе разгорался и виден был на расстоянии 60 км.

20.08.42. Экипаж Пусэп, Романов. Цель - бомбардирование города Варшава. Сброшено 4 ФАБ-500тга, 2 ФАБ-250тга, 2 САБ-100 с 7100 м. Время взлета 20.17, время бомбометания 00.10, время посадки 4.37. Отмечено прямое попадание бомб в центральную часть города. В результате бомбометания возник один пожар, наблюдавшийся экипажем при уходе от цели.

23.08.42. Экипаж Пусэп, Штепенко. Цель - бомбардирование аэродрома Сеща. Сброшено 4 ФАБ 500, 2 РРАБ-2 (А0-10=105, ЗАБ- 2,5=40) и две САБ-100 с 5000 м. Время взлета 19.29, время бомбометания 20.57-21.05, время посадки 22.42. Отмечено попадание и разрыв бомб на летном поле и в северной части аэродрома, возник один пожар.

24.08.42. Экипаж Пусэп, Штепенко. Цель - бомбардирование аэродрома Боровское. Сброшено 4 ФАБ 500, 2 РРАБ-2 (А0-8-100, ЗАБ-2,5=80), 1 САБ-100 с 4200 м. Время взлета 20.20, время бомбометания 22.08-22.37, время посадки 00.19. Бомбометание производилось по ст. Энгельгардовская по аэродрому Шаталово и Боровское. Наблюдали разрывы бомб, после бомбометания пожаров не возникло.

26.08.42. Экипаж Пусэп, Романов. Цель - бомбардирование города Берлин. Сброшено 2 ФАБ-1000тга. Время взлета 18.58, время бомбометания 01.20, время посадки 6.13. Из- за невозможности соблюдения режима полета по метеусловиям к основной цели не дошел и с высоты 7000 м бомбардировал г Штеттин. Разрывы бомб в центральной части города, возникло два больших пожара.

29.08.42. Экипаж Пусэп, Штепенко. Цель - бомбардирование города Берлин. Сброшено 2 ФАБ-1000тга с 7900 м. Время взлета 18.45, время бомбометания 01.18, время посадки 6.20. Наблюдали разрывы бомб в восточной части аэродрома, возник один очаг пожара.

1.09.42. Экипаж Пусэп, Штепенко. Цель - бомбардирование города Варшава. Сброшено 2 ФАБ-1000тга, 2 ФАБ-500тга, 1 САБ-100 с 5000 м. Время взлета 19.12, время бомбометания 0.15-0.20, время посадки 4.38. Бомбы разорвались в западной части города, возник один очаг пожара.

4.09.42. Экипаж Пусэп, Штепенко. Цель - бомбардирование города Будапешт. Сброшено 2 ФАБ-1000тга с 7000 м. Время взлета 19.15, время бомбометания 0.50, время посадки 6.00. Бомбы разорвались в центре западной части города, возник один пожар. В этом вылете в состав экипажа входили командир корабля майор Э.К. Пусэп, штурман майор А.П. Штепенко, второй летчик подполковник Счетчиков, стрелок-бомбардир лейтенант И.П. Гончаров, борттехник инженер- капитан С.Н. Дмитриев, помощник борттехника инженер-капитан Давыдов, радист старшина Бородай, воздушный стрелок центральной стрелковой установки старший сержант Д.М. Кожин, стрелок кормовой установки старший сержант Глобенко, стрелки шассий- ных установок старшие сержанты В.И. Смирнов и П.В. Сальников. Состав экипажа остался почти таким же, как при полете в Англию и США, за исключением второго пилота (подполковник Счетчиков был заместителем командира 45 АД ДД и в этом полете был контролирующим командиром, в задачу которого входил контроль за тем как отбомбились другие экипажи), помощника борттехника, радиста и стрелка кормовой установки. Все остальные члены экипажа остались прежними. Подполковник Счетчиков в своем отчете по этому вылету указал, что самолет майора Пусэпа, окрашенный снизу в черный цвет, над целью не был пойман лучами прожекторов, несмотря на то, что по нему дважды скользнул луч прожектора. Подполковник требовал ускорить окраску самолетов дивизии АДД в черный цвет.

9.09.42. Экипаж Пусэп, Штепенко. Цель - бомбардирование города Будапешт. Сброшено 2 ФАБ-1000тга, 18 ЗАБ-1Э, 18 ЗАБ-2,5 с 7000 м. Время взлета 19.26, время бомбометания 00.40, время посадки 6.01. Отмечено попадание бомб в западную и центральную часть города у набережной, возникло 2 больших и 5 малых пожаров.

13.09.42. Экипаж Пусэп, Егоров, Штепенко. Цель - бомбардирование города Бухарест. Сброшено 2 ФАБ-1000тга, 30 ЗАБ-1Э, 10 ЗАБ-2,5, 1 САБ-100 с 6000 м. Время взлета 18.50, время бомбометания 23.57, время посадки 5.05. Разрывы бомб в юго-западной части города и в центре, возник один большой пожар и два малых.

17.09.42. Экипаж Пусэп, Штепенко. Цель - уничтожить матчасть и личный состав авиации противника на аэродроме северо-восточной окраины ст. Тузов в 25 км от г. Калач. Сброшено 4 ФАБ-500, 2 РРАБ-2 (А0-Ю=84, ЗАБ-2,5=80), 1 САБ-100, 40 ЗАБ-1Э с 3600 м. Сброшено 100 тыс. листовок. Время взлета 17.28, время бомбометания 22.05-22.13- 22.18, время посадки 0.03. В течение 50 минут проискали цель, признаков аэродрома Тузов не обнаружено. Бомбардировали аэродром восточнее станицы Голубинский. Отмечено попадание двух ФАБ-500 между ст. Голубинской и Доном, две ФАБ-500 попали на южный берег реки Дон. Разрывами РРАБов перекрыта площадь между ст. Голубинский и Доном. При поиске цели аэродрома Тузов в период 21.40-22.05 сброшено 40 ЗАБ-1Э в районе Тузов, Осиновка, Зрянинский. В результате бомбометания возникло до 10 мелких пожаров красного цвета. Эти пожары наблюдались другими экипажами, прибывшими в этот район последними. Стрелки экипажа Пусэп вели огонь по прожекторам и зенитным точкам в районе ст. Голубинский. Израсходовано 80 снарядов пушки ШВАК. При ведении огня из пушек прожектора временами работу прекращали.

19.09.42. Экипаж Пусэп, Штепенко. Цель - бомбардирование аэродрома Сталино. Сброшено 12 ФАБ-100,10 ЗАБ-100цк, 2 РРАБ- 2(А0-10=108, ЗАБ-1Э=40), 2 САБ-100 с 3700 м. Время взлета 17.45, время бомбометания 21.39-21.44-21-50 время посадки 1.45. Наблюдали разрывы бомб в восточной части аэродрома. РРАБами перекрыта западная часть аэродрома. В результате бомбометания на аэродроме возникло 2 пожара от первого захода и от 2 и 3 захода облако дыма.

20.09.42. Экипаж Пусэп, Штепенко. Цель - Уничтожение живой силы и техники в укрепленном узле в дер. Бородкин, разъезд Конный, дер. Новая Надежда. Сброшено 2 ФАБ- 1000, 2 РРАБ-2 (А0-8=Ю0, ЗАБ-1Э=1Ю), 2 САБ-100 с 3500 м. Время взлета 23.18, время бомбометания 3.01, время посадки 6.59. Наблюдали разрывы бомб в северной части д. Новая Надежда. Пожаров не возникало.

Это был последний вылет, в котором командиром корабля №42066 был Э.К. Пусэп. Он ушел на повышение, став командиром 890 АП ДД. Командиром бомбардировщика был назначен капитан Зеленский. На следующий день после этого полета корабль, привыкший к своему старому командиру, «отказался» лететь на боевое задание. 21.09.42. Зеленский, Штепенко. Цель - уничтожение живой силы и техники в районе разъезд Конный, совхоз Опытное поле, разъезд Деревянный вал. Время взлета 23.38, время посадки 23.46. Через 10 минут полета упало давление бензина на третьем моторе и наддув на четвертом моторе, самолет вернулся с маршрута и произвел посадку с бомбами на своем аэродроме благополучно.

В ночь с 29 на 30 сентября полк в течение ночи два раза бомбил железнодорожный узел Смоленск центральная, №42066 также совершил два боевых вылета в течение этой ночи.

29.09.42. Экипаж Зеленский, Штепенко. Цель - бомбардирование железнодорожного узла Смоленск Центральная. Сброшено 2 ФАБ-500,12 ФАБ-100тга, 12 ЗАБ-100цк с 6000 м. Время взлета 18.54, время бомбометания 20.30, время посадки 22.34. Наблюдали разрывы бомб среди путей восточной части железнодорожного узла Смоленск Центральная. В результате бомбометания возникло 5 пожаров, из них три большой силы.

30.09.42. Экипаж Зеленский, Штепенко. Цель - бомбардирование железнодорожного узла Смоленск Центральная. Сброшено 2 ФАБ-500,12 ФАБ-100тга, 2 ЗАБ-100цк, 2 САБ- 100 с 6300 м. Время взлета 1.36, время бомбометания 3.08-3.15, время посадки 5.09.

Отмечено попадание бомб в центральную часть ст. Смоленск и по городу. В результате бомбометания возникло 5 средних пожаров.

В течение следующей ночи с 30 сентября на 1 октября полк два раза бомбил железнодорожный узел Смоленск и железнодорожный узел Рославль, №42066 участвовал только в одном вылете - на Рославль. В этом вылете экипаж выполнял роль осветителя цели, сбросив с 4500 м 16 ФАБ-ЮОтга, 16 ФАБ-100, 10 САБ-100. Время взлета 1.29, время бомбометания 3.10-3.42, время посадки 5.12. Наблюдали разрывы бомб в городе и за чертой города. В результате бомбометания возник один большой и несколько малых очагов пожаров.

Вечером ТБ-7 №42066 и его экипаж участвовали в новом вылете. 1.10.42. Экипаж Зеленский, Штепенко. Цель - бомбардирование железнодорожного узла Смоленск Центральная. Сброшено 4 ФАБ-250, 9 ФАБ-100, 9 ЗАБ-100цк, 6 САБ-100, 6 САБ-50 с 5500 м. Время взлета 23.50, время бомбометания 1.30-1.45-1.52, время посадки 3.37. Наблюдали разрывы бомб в центральной части железнодорожного узла. В результате бомбометания возникло 4 пожара, один из них сопровождался взрывами. В этом вылете 42066 был также самолетом-осветителем и поджигателем цели.

4.10.42. Экипаж Зеленский, Штепенко. Цель - бомбардирование железнодорожного узла Орша. Сброшено 2 ФАБ-1000, 8 ФАБ- 250тга, 2 САБ-100 с 5200 м. Время взлета 1.23, время бомбометания 3.42-3.51, время посадки 5.53. Разрывы бомб на железнодорожном пути ст. пассажирская в районе вокзала. В результате бомбометания возникло 4 пожара.

6.10.42.Экипаж Зеленский, Штепенко. Цель - бомбардирование железнодорожного узла Полоцк. Сброшено 8 ФАБ-250тга, 2 ФАБ- 1000, 1 САБ-100 с 2600 м. Время взлета 17.32, время бомбометания 22.16-22.25, время посадки 23.42. Из-за плохих метеоусловий основной цели не нашли и бомбардировали запасную цель аэродром Дугино. Наблюдали разрывы бомб. Результатов бомбометания не наблюдали из-за плохих метеоусловий.

А на следующий день случилось несчастье. 7.10.42 г. все тот же экипаж под командованием Зеленского и Штепенко вылетел на бомбардировку железнодорожного узла Полоцк. После взлета на высоте около 50 м при наборе высоты отказал второй мотор и самолет стал терять высоту. Бомбы 16 ФАБ-100тга и 18 ЗАБ-100цк сброшены на пассив в р. Москва, часть бомб взорвалась, поразив осколками бензобаки левой плоскости, в результате чего на самолете в воздухе возник пожар. Горящий самолет с поврежденными рулями управления был посажен на луг в 2 км южнее аэр. Быково. Из состава экипажа получили ожоги 1-й и 2-й степени к-р корабля капитан Зеленский, штурман майор Штепенко, летчик старший лейтенант Хорошилов, борттехник инж. капитан Дмитриев. На земле самолет полностью сгорел и восстановлению не подлежал (19936).

В середине августа 1942 г. обстановка под Сталинградом стала критической — немцы при интенсивной поддержке люфтваффе начали штурм города. Командование фронта просило укрепить авиацию наиболее подготовленными полками на лучшей матчасти. Штаб ВВС КА срочно готовил к переброске под Сталинград всех, кого имел в резерве.

Одним из таких полков являлся 434 иап майора И.И. Клещева, его комплектовал и оснащал лично начальник Инспекции ВВС КА полковник В.И. Сталин. По его поручению бригинженер П.Я. Федрови в начале августа докладывал:

«Облётанный мною в 434 полку на Люберецком аэродроме серийный самолет ЛАГ-5 М-82 является более устойчивым и улучшенным по технике пилотирования в сравнении с самолётом ЛАГГ-3 М-105 и имеет более высокие скорости.

Осмотром и облетом самолёта ЛАГ-5 установлено, что наряду с улучшением самолёт имеет крупные конструктивные и производственные дефекты, которые характеризуют самолёт ЛАГ-5 М-82, как недоведенный до степени нормальной эксплуатации.

Качество производственного выполнения самолёта, подгонка и отладка отдельных агрегатов стоят не на должной высоте и затрудняют эксплуатацию самолёта, тем самым понижая его боеспособность. Совершенно неудовлетворительный монтаж рычагов управления мотором, шасси, закрылков, юбками капота мотора, триммером руля высоты, надвижного фонаря, которые обременяют лётчика, требуют от него повышенного внимания, а кнопки механизма выпуска шасси и закрылков принуждают лётчика брать с собой в полёт инструмент (плоскогубцы или рекомендованную заводом отмычку) для устранения заедания в гнездах кнопок управления этими агрегатами в воздухе.

Сектора управления мотором на взлёте и при скорости выше средней произвольно отходят назад, а заслонка карбюратора прикрывается независимо от желания лётчика.

Закрылки работают ненадежно, а посадка без закрылков является более тяжёлой и нежелательной для самолёта.

Мотор на малом газе, во время планирования, работает неустойчиво, на посадке и пробеге, независимо от лётчика, мотор имеет повышенные обороты.

Низкое качество производственного выполнения самолёта подтверждается тем, что за короткий (2-3 дня) период,эксплуатации у самолёта разболтался фонарь, остекление и потрескались капоты, хотя полётов на больших скоростях ещё не было, а также появляется ряд мелких дефектов, из-за которых прекращаются полёты.

В лётном отношении самолёт ЛАГ-5, хотя и имеет по сравнению с ЛАГГ-3 улучшения, но боевые свойства его, маневренность и управляемость находятся не выше уровня, чем у самолёта МИГ.

По скоростям и скороподъёмности ЛАГ-5 М-82 имеет небольшое преимущество перед ЯК-7 М-105Ф, но горизонтальная и вертикальная маневренность значительно ниже последнего. Следует отметить, что снять максимальную скорость в маневренном полёте весьма затруднительно, так как для этого следует прикрыть юбки капота мотора, управление которыми очень тяжёлое.

Во время полёта с полностью закрытой юбкой капота мотора и заслонкой маслорадиатора, горизонтальная скорость у земли по прибору не превышает 460-465 км/ч. Набор высоты на боевом развороте с максимально-горизонтальной до эволютивной (250 км/ч) скоростей достигает 800 метров. Время виража — 23-24 сек, а восьмёрки 52-54 сек.

Предкрылки работают удовлетворительно, хотя на парашютировании и открываются не одновременно: правый на скорости 220 км/ч, а левый на 200 км/ч.

Скорость на парашютировании с прикрытым мотором доводилась до 170 км/ч, и при этом срыва в штопор или сваливания на крыло не наблюдалась (тряска мотора на малом газе не позволяла уменьшить скорость парашютирования до срыва).

Самолёт на планировании при открытых закрылках и при закрытых ведет себя нормально. Открытие закрылков вызывает пикирующий момент (самолёт опускает нос и висит на ручке). Приземление и посадка самолёта не сложны, особенностей не имеют, а пробег при торможении колес относительно небольшой.

Заключение: Самолёт ЛАГ-5 М-82 по сравнению с самолётом ЛАГГ-3 М-105 имеет более лучшие лётно-тактические данные.

Винтомоторная группа, механизмы управления шасси и закрылками до условий нормальной эксплуатации не доведены. Самолёт имеет много производственных и конструктивных дефектов, требующих немедленного устранения.

Самолёт ЛАГ-5 М-82 в сравнении с самолётом ЯК-7 М-105Ф имеет почти одинаковые скорости, но значительно уступает последнему в вертикальной и горизонтальной маневренности. Управляемость самолёта ЯК-7 М-105Ф значительно лучше.

Самолёт ЛАГ-5 для освоения лётным составом требует значительной тренировки.

Лётчики, летавшие на самолётах ЛАГГ-3, должны быстрее освоить самолёт ЛАГ-5 М-82 и дать ему лучшую оценку, чем лётчики, летающие на других истребителях, которые отрицательно отзовутся об этом самолёте».

Такая «рекомендация» сделала свое дело, и элитный 434-й иап перед отправкой под Сталинград вооружили самолётами «Як» (15813).

С середины августа 1942 «война с нефтью», начатая Люфтваффе, стала давать первые результаты. Первыми нехватку топлива ощутили сами речники. В Саратове и Куйбышеве, а затем и в других городах Верхнего Поволжья мазут стали выдавать только судам, выполнявшим воинские и санитарные перевозки. Остальные вынуждены были простаивать в портах. Угля также не хватало. В связи с этим Наркомат речного флота принял решение о переводе значительной части волжского флота на дровяное топливо. Однако осуществить это мероприятие оказалось непросто. Систематическую заготовку дров проводить было некому, посему матросам пришлось самим валить около пристаней деревья и наспех загружать сырое «топливо» на борт. Естественно, значительно снизились скоростные характеристики кораблей. А немецкие самолеты продолжали минировать Нижнюю Волгу. В ночь на 12 августа «Хейнкели» забросали минами участок в 18 км от Верхне-Шишкинского переката до Черного Яра. Несмотря на то что почти все места падения мин были зафиксированы наблюдательными постами, движение судов резко замедлилось. Длинным караванам из пароходов, буксиров, понтонов и барж приходилось буквально лавировать между импровизированными ограждениями и мелями. Матросы проявляли чудеса ловкости, но один пароход все же подорвался и погиб со всей командой. 14 августа в Ахтубе, недалеко от Сталинграда, была потоплена баржа с десятью тысячами автоматов для фронта. Подвергаясь постоянным ударам авиации, многочисленные переправы через Волгу работали все более напряженно. Судов и буксиров не хватало, а грузы все прибывали, скот огромными стадами толпился вдоль берега, люди ночевали прямо на земле. Наркомречфлот направил в Южное Поволжье подкрепления из 20 буксиров, 10 пассажирских катеров и 35 барже Оки, Камы и Верхней Волги. Были организованы дополнительные переправы в Черном Яре, Соленом Займище и Никольском. Несмотря на регулярное траление фарватера, суда продолжали подрываться на минах. Для усиления наблюдения за рекой на участке от Камышина до Астрахани были созданы уже свыше 400 наблюдательных постов, состоявших из местных жителей и моряков Волжской военной флотилии. Было организовано размагничивание корпусов кораблей. Однако в силу общей ухудшающейся ситуации все эти меры предпринимались в спешке и зачастую хаотично. Выставляемые бакенщиками заграждения сносились течением, светомаскировка привела к резкому увеличению аварийности. Пароходы и баржи то и дело садились на мели, врезались в берег, сталкивались друг с другом. Все это значительно снизило интенсивность судоходства. В то же время немецкие самолеты все чаще появлялись над Волгой, как в ночное, так и в дневное время. Атакам подвергались даже небольшие лодки. Так, на рассвете 16 августа бакенщики И. Михайлов и Л. Харьков, увидев, как в фарватер на парашютах опустились мины, сели в лодку и погребли к месту падения для того, чтобы установить ограждение. Однако вскоре бомбардировщики вернулись и на бреющем полете обстреляли их из пулеметов. При этом Михайлов получил ранение, а днище их лодки было прострелено. Тем не менее речникам удалось, одновременно вычерпывая воду, наспех установить временное ограждение и уже потом вернуться на берег. Бакенщик НВРП И. Игольников вспоминал:  «Ночью я услышал гул вражеского самолета и разглядел, как на парашютах упали в судовой ход две мины. Приметив место падения, мы с женой выехали на лодке, чтобы поставить минное ограждение. Но только успели это сделать, как прилетел второй самолет и тоже сбросил две мины. Занималась заря, за вторым минным ограждением съездить времени уже не было, а сверху шли караваны. Причалив лодку к минному ограждению, я начал махать красным флажком, капитан заметил мой сигнал и остановился. Потом мы этот караван провели по другому ходу». 18 августа теплоход «10 лет Октября» следовал по Каспийскому морю в Астрахань, имея на буксире две баржи с бензином. В районе острова Искусственный появились три немецких самолета. Матросы открыли огонь из скорострельной зенитной пушки, в результате бомбардировщики не стали снижаться и сбросили бомбы с большой высоты. Взрывы прогремели по левому борту. 21 августа немецкие бомбардировщики в районе Черного Яра, в 120 км к юго-западу от Сталинграда, атаковали большой нефтекараван и потопили пять нефтебарж. Одновременно с этим в 40 км южнее был совершен массированный налет на переправу около села Никольское. Здесь были разбиты причалы и потоплены несколько паромов, погибло большое количество скота и людей (11774).

Внешняя политика:

В середине августа 1942 У.Черчиль лично направился в Москву в сопровождении Гарримана чтобы сообщить о том, что второго фронта в этом году не будет. Это была первая личная встреча И.В.С. с У.Черчилем (2070,141).

Авиапромышленность:

16 августа 1942 Нач. 3 отд. опытного отдела НИИ АВ ВВС Галкин писал письмо Нач. ГУЗ и ТС ВВС Селезневу:

"Предъявленный на испытания самолет Ил-2 N 30000 с модифицированным бомбардировочно-химическим вооружением показал возможность использования бомбоотсеков для загрузки и сбрасывания мелких бомб и ампул без применения кассет КМБ-Ил-2

Замена наружных бомбодержателей замками ДЗ-40 значительно улучшает эксплуатацию наружной подвески бомб и химприборов, значительно упрощает производство бомбардировочно-химического вооружения за счет изъятия кассет КМБ-Ил-2, поясной наружной подвески и спецбалок (1632,10).

16 августа 1942 в Новосибирске прошла макетная комиссия по НБ Н.Н.П. Представили вариант с М-82А и ожидали скорость 472 км/час у земли и 525 на 6250 м. Дальность - 4000 км с 2 т бомб. Сделали много замечаний и макет был утвержден 8 сентября (4621, 21).

16 августа 1942 состоялось заседание макетной комиссии по переработанному НБ (Т). С мотором М-82А самолет должен был иметь у земли максимальную скорость 472 км/ч, 525 км/ч - на высоте 6250 м. Практический потолок составлял 8000 м, дальность - 4000 км при бомбовой нагрузке 2000 кг. При уменьшении дальности вес бомб, расположенных на внутренней подвеске, мог увеличиться до 4000 кг. 8 сентября комиссия приняла проект и утвердила макет (10667).

16 августа 1942 закончились полеты ЛаГГ-3 N 3123173 с двумя ПВРД ВРД-1 конструкции НИИ ГВФ и ИХФ М.М.Бондарюка, которые шли с 5 августа 1942. В 7 полетах отработали подачу горючего, регулировку состава смеси и системы зажигания, проверку пуска и работы на различных высотах и скоростных. В 7 полетах испытали пусковые качества и эффективность ПВРД и всего к Мищенко выполнил 14 полетов. Прирост скорости был 12-15 км/час, но повышенное сопротивления снимало 25-40 км/час (2448,8).

Другие оборонные отрасли:

16 августа 1942 года на Софринском артиллерийском полигоне закончились полигонные испытания опытного образца СГ-122 в объеме 234 выстрела и 50 километров пробега, которые шли по инициативе ГАУ КА с 25 июля. В целом отмечалось, что кучность и скорострельность (при малых углах возвышения — 11–12 выстрелов в минуту, при больших — 5 выстрелов в минуту) у СГ-122 вполне удовлетворительные и практически соответствующие таковым для 122-мм полевой гаубицы М-30. В процессе ходовых испытаний отмечался недостаточный обзор с места механика-водителя (особенно вправо по ходу) и трудность вождения самоходки по пересеченной местности из-за смешения центра тяжести машины вперёд.

При изготовлении новых образцов СГ-122 комиссия, испытывавшая опытный образец, рекомендовала смонтировать откидные сиденья для экипажа и установить защиту панорамы гаубицы (в виде секторного броневого колпака).

Несмотря на нежелание (в общем-то обоснованное) ГАБТУ КА заниматься СГ-122, руководство ГАУ КА и наркомата вооружения сумело «пробить» свою машину на самом верху (12688).

К 16 августа 1942 были подготовлены тактико-техническим требованиям ГАБТУ КА, согласно которым предполагалось получить открытую сверху зенитную установку. По концепции зенитная башня Т-70 должна была несколько напоминать башню БА-64. Внутри размещался вертлюг-тумба, по типу БА-64 или немецких установок Sd.Kfz.221/222. Установка предполагалась одноместной, с круговым вращением и углами вертикальной наводки от -7 до +85 градусов. Для прицеливания предполагался авиационный коллиматорный прицел К-8Т. В случае с зенитной башней Т-60 использовалась переделанная штатная башня. Питание пулеметов предполагалось при помощи магазинов ёмкостью 42 патрона. Требования на сразу два типа зенитных танков объяснялось тем, что Т-60, уже снятый с производства, предполагался как база для переделки. Основным же явно считался Т-70, как находящийся в валовом производстве, а также предполагающий более просторное боевое отделение. Кроме того, зенитными башнями для Т-60 сильно интересовался Наркомфлот. Они хорошо подходили для вооружения бронекатеров (21193).

16 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2175 О переводе в состав Северного флота пяти подводных лодок типа М, строящихся на заводе № 112 HКТП в г. Горьком. (7050, 26).

16 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2176 О строительстве двух электропечей на заводе № 174 Наркомтанкопрома. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 27 (11012).

16 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2177 О производстве сотовых радиаторов к танкам Т-70 на заводе № 469 Наркомавиапрома. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 28 (11012).

16 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2179 О строительстве в г. Кустанае Казахской ССР завода № 507-а Наркомтекстиля СССР по производству вискозно-минометных порохов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 32-34, 35 (11012).

16 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2180 О восстановлении военной приемки ГАУ КА на заводе № 92. Наркомвооружения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 36 (11012).

Армия:

16 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 16 августа наши войска вели бои с противником в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Минеральные Воды, Черкесск, Майкоп и Краснодар.

На других участках фронта никаких изменении не произошло.

Юго-восточнее Клетской наши войска отбивали многочисленные атаки противника. Большой урон гитлеровцам наносят советские артиллеристы. На одном участке в расположение наших войск прорвались 5 немецких танков. Расчёт под командованием младшего лейтенанта т. Гуськова выкатил орудие на открытую огневую позицию. Тов. Гуськов сам стал за наводчика и несколькими выстрелами поджёг три немецких танка. Наводчик другого орудия тов. Володин заметил приближающуюся автоколонну с пехотой противника. Первыми выстрелами он поджёг головную и заднюю машины. Продолжая обстреливать гитлеровцев, тов. Володин уничтожил 26 автомашин и повозок с пехотой противника.

В районе Краснодара немцы под прикрытием авиации и артиллерии пытались навести переправы через реку Жубань. Советские лётчики разрушили переправы и нанесли удары по танкам и мотопехоте противника. Переправившиеся через реку 150 немецких автоматчиков окружены и уничтожены.

В районе Майкопа наши войска отбили атаку противника и уничтожили 11 немецких танков, 24 автомашины и свыше 400 гитлеровцев.

В районе Минеральных Вод численно превосходящие силы противника потеснилиодну нашу часть. В ходе боёв уничтожено 6 танков и более 250 немецких солдат и офицеров.

В районе Воронежа наши части вели активные боевые действия и продвинулись вперёд. Уничтожено до 1.200 немецких солдат и офицеров. На западном берегу реки Дон после двухчасовой артиллерийской подготовки два батальона пьяных венгров перешли в контратаку на пункт Г. Встреченные миномётным и пулемётным огнём наших бойцов венгры были рассеяны. Они отступили, потеряв убитыми и ранеными несколько сот солдат и офицеров.

На Брянском фронте пехотный полк и мотострелковый батальон противника атаковали наши позиции. Советские части перешли в контратаку и к исходу дня выбили гитлеровцев из одного населённого пункта. Взятые в плен немецкие солдаты сообщили, что в результате огромных потерь 541 и 542 немецкие пехотные полки сведены в один полк. В 543 полку осталось меньше половины личного состава.

В течение дня в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 8 и подбито 3 немецких самолёта. Кроме того, наши лётчики уничтожили до 20 немецких танков, 85 автомашин и 8 орудий.

В районе Мурманска две группы немецких самолётов пытались прорваться к городу. Наши истребители на подступах к городу рассеяли самолёты противника. Сбито 4 немецких самолёта.

Немецко-фашистские захватчики бросили против партизан Ленинградской области крупную карательную экспедицию в составе 2.000 солдат и офицеров, 10 танков, 2 бронемашин и группы самолётов. Перед карателями была поставлена задача разгромить партизанские отряды под командованием тт. В. и О. Советские патриоты проявили исключительную стойкость в борьбе с врагом. В ходе боёв партизаны уничтожили 6 немецких танков и истребили до 500 гитлеровцев.

Немецкий ефрейтор Сепп Кнейдль писал сестре Терезе в Мюнхен: «С 28 июля я болею дизентерией, но командир роты не пустил меня в лазарет. Он заявил, что остро нуждается в людях и не может отпускать ни одного человека. Мне пришлось идти в окопы. Больных тут довольно много, но нам говорят, что надо забыть о болезнях. Это очень несправедливо, но ничего нельзя сделать».

Немецко-фашистские захватчики насильно отправляют на принудительные работы в Германию население оккупированных советских районов. Из деревень Струго-Красненского района, Ленинградской области, гитлеровцы угнали больше 300 женщин и девушек в возрасте от 15 до 45 лет. В селе Обод 11 девушек заявили, что они никуда не поедут со своей родины. Фашистские мерзавцы их зверски избили и повесили на улице села.

В городе Хельсинки (Финляндия) толпа голодных женщин разгромила несколько продовольственных магазинов. В окрестностях Турку скрывающиеся в лесах дезертиры из финской армии отбили у немцев 4 грузовика с консервами и несколько подвод с мукой. Пять немецких солдат, оказавших сопротивление, были убиты.» (14985).

16 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 16 августа наши войска вели бои в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Минеральные Воды и Краснодар.

Наши войска оставили город Майкоп. Оборудование майкопских нефтепромыслов и все наличные запасы нефти своевременно вывезены, а сами нефтепромыслы приведеныв полную негодность. Немецкие фашисты, рассчитывавшие то взятием Майкопа поживиться за счёт советской нефти, просчитались: советской нефти они не получили и не получат.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 9 по 15 августа включительно, в воздушных боях, на аэродромах и огнём зенитной артиллерии уничтожено 369 немецких самолётов. Наши потери за этот же период 241 самолёт.

За 15 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 30 немецких танков и бронемашин, до 200 автомашин с войсками и грузами, 60 повозок, взорвано 4 склада боеприпасов, подавлен огонь 6 батарей полевой и зенитной артиллерии, разбит железнодорожный состав, потоплен транспорт водоизмещением в 3.000 тонн, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты и эскадрон конницы противника.

В районе юго-восточнее Клетской наши войска вели напряжённые оборонительные бои с противником. На участке Н-ского стрелкового полка немцы предприняли несколько атак. Наши бойцы встретили врага артиллерийским и ружейно-пулемётным огнём. Ценой больших потерь гитлеровцам удалось вклиниться в передний край нашей обороны. На другом участке наша разведка обнаружила колонну немецких танков иследовавшую за ней пехоту. Артиллеристы открыли мощный огонь по колонне и уничтожили 14 немецких танков и несколько сот гитлеровцев.

В районе северо-восточнее Котельникова Н-ская стрелковая часть отбила несколько атак противника и, перейдя в контратаку, разгромила румынский полк. Захвачено свыше сотни пленных и трофеи. Отвагу и мужество проявили бойцы стрелкового взвода под командованием лейтенанта Соловьёва. Они в течение нескольких часов сдерживали сильный натиск противника и уничтожили не менее 150 гитлеровцев. Когда на помощь взводу подошли бойцы другой части, смельчаки первыми бросились в контратаку и потеснили гитлеровцев.

В районе Краснодара наши войска отбивали ожесточённые атаки танков и мотопехоты противника. На участке Н-ского соединения уничтожено 9 танков, 12 автомашин, 5 орудии, из них 2 самоходных, и свыше 300 немецких солдат иофицеров. Огнём артиллерии и миномётов разрушена переправа через реку и рассеяно скопление танков и мотопехоты неприятеля.

В районе Минеральных Вод наши части под давлением численно превосходящих сил врага с боями отошли на новые позиции.

В районе Воронежа наши войска отражали атаки противника, стремившегося вернуть оборонительные рубежи, потерянные им в предыдущих боях. На западном берегу реки Дон крупные силы противника перешли в наступление и ворвались в населённый пункт. Идут упорные уличные бои.

Действиями нашей авиации за день уничтожено 4 немецких танка, 20 автомашин, подавлен огонь артиллерийской батареи, рассеяно и частью уничтожено до двух рот пехоты противника.

Отряд ленинградских партизан под командованием тов. З. совершил нападение на гарнизон противника, расположенный в деревне И. Партизаны истребили 55 немецких солдат, двух офицеров и захватили штабные документы.

На сторону Красной Армии перешла группа поляков — солдат 489 полка 269 немецкой пехотной дивизии. Пленные сообщили, что в связи с огромными людскими потерями немецких войск на советско-германском фронте Гитлер еще весной провёл мобилизацию поляков в германскую армию. Перебежчик Н. заявил: «В казармах и на фронте обер-лейтенант Шреде и другие офицеры нам говорили: «Теперь вы все немцы. Нет больше поляков». Эти тупые гитлеровцы думали, что можно одним приказом превратить всех поляков в покорных рабов.

Несмотря на усиленный надзор из 1 батальона в течение нескольких дней сбежало к русским 6 человек. Командир батальона собрал всех солдат-поляков и сказал: «За последние дни 6 солдат-поляков перешли к русским. Что же будет через месяц? Вы, наверное, все удерёте к русским? Поэтому вы до особого распоряжения отводитесь втыл». Нас разоружили, дали нам лопаты и послали ремонтировать дороги. Но и из тыла нам удалось уйти от гитлеровцев».

Немецко-фашистские захватчики истребляют мирное население оккупированных районов Украины. В гор. Николаеве гестаповцы 27 июля обнаружили труп убитого немецкого офицера. Это послужило поводом к новой зверской расправе над мирным населением. За одну ночь гитлеровские бандиты арестовали больше 120 человек, вывезли их за город и всех расстреляли.

Партизанский отряд польских патриотов истребил в Люблинских лесах свыше 100 оккупантов и взорвал на железнодорожной станции эшелон с горючим.» (14985).

16 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2178 О восстановлении 8 воздушно-десантных корпусов и 5 воздушно-десантных маневренных бригаРГАНИР, Фонд ГКО, д. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 29-30, 31 (11012).

16 августа 1942 Издание приказа Ставки Верховного Главнокомандования «О недостатках в организации управления войсками». август—декабрь Поступление в войска радиостанции 13Р (11072).

16 августа 1941 немецкие бомбардировщики совершили налет на Сталинградскую ГРЭС в пос. Бекетовка, сбросив на нее тяжелые фугасные бомбы. Одна из них разорвалась над турбиной № 3, полностью разрушив помещение машинного зала, вторая попала в помещение углеподачи. Погиб слесарь турбинного цеха А.В. Парамонов и получил тяжелые ранения ученик слесаря Н. Сердюков. Германская авиация продолжала наращивать свои силы на Сталинградском направлении. Генерал-оберст фон Рихтхофен издал приказ:  «Борьба за Сталинград, красную твердыню, разгорается. Люфтваффе должны с помощью уничтожающих ударов привести эту битву к решению. Я жду от командиров частей и соединений 4-го воздушного флота в воздухе и на земле, на фронте и в тыловых районах последней самоотдачи и твердой воли к победе» (11774).

16 августа 1942 НКВМФ Н.Г.Кузнецов выпустил директиву N 8/193 об активизации действий авиации КБФ (2120).

16 августа в 1942 году в соответствии с директивой, подписанной начальником Генерального штаба германских сухопутных войск Ф.Гальдером все подразделения и части, сформированные из советских граждан, стали называться восточными войсками, а их военнослужащие — добровольцами (14985).

16 августа в 1942 году (16-30 августа) рейд немецкого крейсера «Адмирал Шеер» в Карское море (14985).

16 августа в 1942 году противник захватил Клухорский перевал Главного Кавказского хребта (14985).

За рубежом:

16 августа 1942 года было проведено второе испытание «А-4». Сначала все шло хорошо, и в тот день «А-4» стала первой в мире ракетой, преодолевшей скорость звука. Однако в полете у нее оторвало носовой конус и «А-4» разрушилась, не выполнив программу.

Неудачи с двумя первыми ракетами «А-4» заставили инженеров и ученых разработать и провести серию всевозможных стеновых испытаний, прежде чем запускать третью ракету (11688).

16 августа 1942 года дирижабль L-8 с базы флота воздушных кораблей Сан-Франциско стартовал для патрулирования побережья Калифорнии. Стояла прекрасная погода. Через два часа после начала выполнения боевой задачи база получила радиосообщение от командира корабля, что на поверхности моря в пяти милях к востоку от Фараллонских островов («Бермудский треугольник») обнаружено большое нефтяное пятно и команда приступает к его исследованию. Через 15 минут база запросила по радио L-8, но не получила ответа. Повторные вызовы дирижабля ни к чему не привели. Была объявлена тревога, и на поиск замолчавшего воздушного корабля отправились два поисковых самолета. В течение нескольких часов они тщательно обследовали акваторию Фараллонских островов. Никаких результатов. Около полудня из одного из пригородов Сан-Франциско в Калифорнии [466] пришло сообщение, что на центральную улицу приземлился какой-то дирижабль. Собравшаяся толпа жителей города удерживала корабль, пока не прибыла полиция и пожарные. Вскоре появились и спасатели. Они сразу определили, что это был L-8. Поднявшись на борт дирижабля, спасатели были поражены — экипаж отсутствовал. В кабине остались все личные вещи команды, парашюты и спасательный плот. Радиопередатчик был в полной исправности, а на столике командира стояла полупустая чашка кофе. Двигатели были в порядке, топливные баки заполнены горючим, оболочка корпуса повреждений не имела. И никаких признаков экипажа. В течение нескольких дней велся поиск исчезнувшей команды. Даже если бы они все выбросились в море и утонули, спасательные жилеты, которые не снимались в течение всего полета, удерживали бы тела на плаву. Никакого логического объяснения этому таинственному случаю не найдено до сих пор (11324).

16 августа 1942 в Египте впервые против немцев вступили в бой американские самолеты (4962).

16 августа 1942 ВВС США бомбили немцев в африканской пустыне (2261).

16 августа 1942 во время обычного противолодочного патрулирования над Тихим океаном у побережья Калифорнии экипаж из двух человек дирижабля L-8 ВМС США исчезает. Затем беспилотный дирижабль пролетает над Калифорнией и в конечном итоге разбивается на улице в Дейли-Сити, Калифорния. В ходе расследования ВМС США пришли к выводу, что экипаж добровольно покинул дирижабль без парашютов , но не определяет причин, по которым они это сделали. L-8 отремонтирован и возвращается в строй, но никаких следов двух пропавших без вести членов экипажа так и не найдено (20793).

Авиапромышленность:

17 августа 1942 Нач. ГУЗ и ТС Алексеев писал Зам. НКАП П.Воронину письмо N 376287 по вопросу модернизации вооружения Ил-2:

"Препровождаю вам копию заключения НИП АВ ВВС КА по испытаниям Ил-2 постройки завода 30 с модернизированным бомбардировочно-химическим вооружением.

Прошу указаний директорам заводов 1, 18, 30, 381 ввести в серию на самолетах Ил-2 приспособления для загрузки и сбрасывания мелких бомб и ампул без применения кассет КМБ-Ил-2 и замену наружных бомбодержателей замками ДЗ-40." (1532,9).

17 августа 1942 Командующий ВВС Новиков и Чл. Военсовета Руденко написали А.И.Ш. письмо N 376269:

"Опыт боевой работы штурмовой авиации доказывает необходимость защиты задней полусферы самолета Ил-2 размещением стрелка и установкой п Березина во 2-й кабине. Фронт требует также разведывательных самолетов и самолетов корректировщиков артогня. Оборудование для этих целей 2-х местных самолетов Ил-2 удовлетворит это требование фронта.

Прошу Вашего указания ГК С.В.И. срочно разработать и изготовить опытные образцы 2-х местного самолета Ил-2 в варианте штурмовика, разведчика и корректировщика (1632,297).

17 августа 1942 Дементьев писал Репину письмо N Н-36/2757

"Прошу Вашего разрешения на выпуск заводом 30 самолетов Ил-2 с лонжеронами рулей из клепаных труб из имеющегося на 16 июля с.г. задела по сборочному цеху.

Проведенными статиспытаниями и эксплуатацией самолетов завода 30 установлено, что клепаные трубы лонжеронов имеют значительный запас прочности и допускают нормальную эксплуатацию рулей (1633,168).

К 17 августа 1942 общий налет Ил-2 М-82, проходившего испытания на аэродроме НИИ ВВС в Кольцово, составил 6 ч 6 мин (8 полетов). В течение августа — сентября 1942 на аэродроме НИИ ВВС в Колъцово доводился и проходили заводские испытания Ил-2 М-82 адноместного, постройки завода № 381 28 авпреля 1942. Самолет летал с полной загрузкой горючим и маслом, безбомб и боеприпасов. В воздухе самолет вел себя устойчиво. Максимальная скорость у земли достигала 375 км/ч. Мотор работал хорошо. Однако после каждого полета появлялись трещины на секциях выхлопного коллектора. Пришлось поставить коллектор из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Усилили крепление броневых нижних крышек капота мотора. 25 августа при проведении испытаний на определение границ высотности прогорел выхлопной клапан и обнаружился задир поршня. «Пропала» компрессия. Мотор признали непригодным к эксплуатации. Планировалась его замена и продолжение полетов. Что с самолетом стало в дальнейшем — неясно (11474,285).

17 августа 1942 г. над Куйбышевом пролетал Ju-88D из 2-й эскадрильи. Бортрадист фельдфебель Макс Лагода, участвовавший в этом сверхдальнем вылете, продолжительностью свыше восьми часов, вспоминал:

«Первое из этих заданий, длившееся 480 минут, проходило над Куйбышевом, Саратовом, Сталинградом и устьем Волги в районе Астрахани. Я побывал над резиденцией русского правительства в Куйбышеве на реке Волге. Здесь были сосредоточены крупные промышленные предприятия и особенно авиационные и авиамоторные заводы»[6].

Только за июль — август над территорией Куйбышевского корпусного района ПВО было зафиксировано 39 самолето-пролетов. Истребители базировавшейся здесь 141-й иад ПВО много раз поднимались на перехват, но всякий раз безуспешно.

немцы знали обо всех стратегических объектах, расположенных здесь. На аэрофотоснимках и картах обозначены авиамоторный завод № 24, авиазаводы № 1 и 18, аэродром 1-й заб и т. д. Разведданных было вполне достаточно, чтобы понять, что большинство Ил-2 строятся на берегах Волги. Хотя Куйбышев и отделяло от линии фронта свыше семисот километров, город и его окрестности находились в зоне досягаемости двухмоторных бомбардировщиков. Однако приказ о налете на крупнейший в СССР авиазавод так и не поступил. В результате рабочие могли спокойно трудиться, увеличивая из месяца в месяц выпуск штурмовиков (19522).

17 августа 1942 г. 37-мм пушка 11П № 2 ОКБ-16 в период успешно прошла повторные летные полигонные испытания на самолете ЛаГГ-3 зав. № 312197, которые начались 21 июля. Отчет по испытаниям был утвержден главным инженером ВВС КА генерал-лейтенантом Репиным 26 августа.

Испытания проводились филиалом НИП АВ ВВС в Ногинске. Ведущим инженером по испытаниям был назначен инженер-майор Филиппов, помощником ведущего инженера — старший техник-лейтенант Гурьев. Испытания обеспечивала бригада в составе техников-испытателей сержантов Филиппова и Ярулина, младшего специалиста сержанта Лубышева, техника-расчетчика — Хитровой, авиамеханика техника-лейтенанта Василевского, авиамеханика старшины Шалагинова. Летал летчик-испытатель капитан Кравченко. Позже техника-расчетчика Хитрову заменили техником-лейтенантом Громовым.

Помимо доработки под штатный патрон, на пушке 11П № 2 была изменена конструкция защелок затвора (что привело к упрощению формы затвора), бойка (с целью повышения его живучести и улучшения конструктивной формы ударника) и стопора затыльника. Изготовлено новое звено с измененной формой шарнира, увеличенной жесткости и более простое в производстве. Патронная коробка теперь состояла из двух частей. Это позволяло снимать и ставить патронную коробку без демонтажа пулеметов БС. Улучшен подвод ленты в рукава к приемнику. Поставлен предохранитель на кнопку электропневмопуска. Переделаны конструкции звеньеотвода, заднего поддерживающего крепления пушки, гашеток пневмоперезарядки пушки, гильзозвеньесборника. Сделан отсос газов из гильзозвеньесборника. Боекомплект к пушке составил 36 снарядов.

На испытаниях пушка продемонстрировала высокую надежность в работе, дав всего 0,54% задержек. Из 3359 выстрелов (в том числе 492 — в заводских условиях), произведенных на испытаниях, 1314 выстрелов было выполнено в воздухе в 42 полетах, остальные — на земле. Причем в 27 полетах боекомплект был расстрелян полностью без задер жек. Живучесть пушки лимитировалась поломкой затыльника после 1657 выстрелов и хвостовика ударника после 2231 выстрела.

Установка пушки на самолете обеспечила вполне нормальную работу пушки при выполнении 2802 выстрелов. Слабым местом оказался опорный подшипник ствола в храповике винта, который сломался после 2094 выстрелов. Основное силовое крепление пушки к мотору — передний суппорт, воспринимающий усилие отдачи, выдержал 4256 выстрелов и свою живучесть не исчерпал (учтено количество выстрелов, произведенных при первых полигонных испытаниях пушки 11П № 1).

По заключению капитана Кравченко, техника пилотирования самолетом по сравнению с серийными машинами не изменилась. Вести стрельбу длинными очередями не рекомендовалось, так как уже после 4—5 выстрелов самолет начинает раскачиваться и наводка на цель сбивается.

В заключении акта по испытаниям отмечалось, что «предъявленная ОКБ-16 НКВ 37-мм авиационная пушка 11-П № 2, установленная в развале мотора М-105П самолета ЛаГГ-3, повторные полигонные испытания выдержала».

По результатам стрельб государственной комиссией был сделан вывод, что «...из двух систем 37-мм пушек (ОКБ-15 и ОКБ-16) лучшей системой, по данным полигонных испытаний, является 37-мм пушка ОКБ-16 НКВ».

Пушка 11П имела явные преимущества по весу и количеству деталей самой пушки и пушечных установок на самолетах ЛаГГ-3 и Ил-2, а также по размеру боекомплекта и темпу стрельбы. К тому же пушка 11П допускала неподвижное крепление на самолете вместе с патронным ящиком, что значительно упрощало конструкцию установки. При этом поскольку автоматика пушки построена на принципе отдачи ствола с коротким ходом, то она была малочувствительна к загрязнению. В ходе повторных испытаний пушка нормально работала без чистки и смазки в течение 7 суток, за время которых произведен 1201 выстрел, при периодической чистке только запирающего механизма. Кроме того, пушку 11П ОКБ-16 по плану опытного строительства ВВС КА на 1942 г. предполагалось установить в крыле двухмоторных штурмовиков. Тогда как пушку ОКБ-15 внутри крыла из-за больших габаритов разместить невозможно.

В решении Управления опытного строительства ГУ ИАС ВВС по результатам испытаний предлагалось: «2. Просить Народного Комиссара вооружения СССР — изготовить в 1942 г. 60 шт. 37-мм пушек ОКБ-16. 3. Просить Народного Комиссара авиационной промышленности СССР вооружить в 1942 г. 37-мм пушками ОКБ-16 20 самолетов ЛаГГ-3 и 20 самолетов Ил-2 в счет программы выпускаемых самолетов для ВВС Красной Армии. /.../ 5. Учитывая, что наиболее эффективным снарядом в авиации для борьбы с танками является снаряд калибра 37 мм и что в настоящее время удовлетворение запросов фронта по этому калибру можно быстро осуще ствить путем восстановления налаженного производства 37-мм пушек ОКБ-15, Управление опытного строительства ГУ ИАС ВВС КА считает необходимым продолжать производство пушек ОКБ-15. 6. Вопрос о вводе на вооружение ВВС КА пушек калибра 37 мм решить после сравнения результатов боевого применения пушек ОКБ-15 и ОКБ-16» (17500).

17 августа 1942 успешно завершились испытания переконструированной 11 П. В ходе сорока двух полетов было выполнено 1314 выстрелов. Процент отказов и задержек составил 0,54. Этот результат привел к прекращению производства Ш-37, которых успели выпустить 188 экземпляров. На сей раз Шпитальному не помогли письма в высокие инстанции с жалобами на фальсификацию итогов испытаний пушки конкурентов и просьбами провести расследование. Похоже, что его чрезмерная активность, не подкрепленная новыми реальными успехами, надоела и «самому». Больше ни одна из созданных им систем не была принята на вооружение (19106).

17 августа 1942 вышел приказ НКАП N 631с:

"Для обеспечения эксплуатации самолетов ДБ-3 в строевых частях ВВС ВМФ:

1. Нач. 10 ГУ Тарасевичу и директору завода 126 Тимофееву произвести до 15 октября 1942 замену моторов М-87 и М-87Б на М-88 на 125 самолетах ДБ-3 ВМФ" (1577,3).

17 августа 1942 ЛИИ НКАП в Казани приступил к проверочным испытаниям, переданного ему заводом 22 самолета Пе-2, переданного из серийного производства." (1685,58).

17 августа 1942 состоялись испытания ПВРД ДМ-4с N 14 конструкции И.А.Меркулова для Як-7 в аэродинамической трубе. Диаметр - 500 мм, длинна 2430 мм. С 22 августа испытывался второй двигатель N 15 (367,54).

17 августа 1942 г. были проведены испытания в трубе АТ-2 двигателей Меркулова ДМ-4с с целью испытания зажигания и горения

А К Т № 1

Настоящий акт составлен Комиссией в составе: начальника испытательной станции Чарного И.А., ст.инженера испытательной станции Асадчиковп Е.А.. инженера Николаевского Б.А. в той, что двигатель ДМ-4с № 14 был установлен в аэродинамической трубе АТ-2 17 августа 1942 г. с целью испытания зажигания и горения.

После первого воспламенения горючего двигатель был выключен и осмотрен. Обнаружены подтеки горючего под наружный кольцом.

При вторичном пуске двигателя со святим наружным кольцом, замечено пламя под конусом корпуса двигателя, вследствие этого двигатель был выключен.

Установлено протекание горючего в полость под конусом корпуса по причине негерметичности сварных швов корпуса.

Без устранения этого дефекта дальнейшие испытания не могут продолжаться.

Воспламенение топлива в двигателях в первом и втором случае происходило нормально" (11081).

17 августа 1942 г. двигатель ДМ-4С № 14 был уста новлен в аэродинамической трубе АТ-2 с це лью испытания зажигания и горения.

После первого воспламенения горючего двигатель был вык лючен и осмотрен. Обнаружены подтеки горючего под наруж ным кольцом.

При втором пуске двигателя со снятым наружным коль цом, замечено пламя под конусом корпуса двигателя, вслед ствие этого двигатель был выключен.

Установлено протекание горючего в полость под конусом корпуса по причине негерметичности сварных швов корпуса.

Без устранения этого дефекта дальнейшие испытания не могут продолжаться.

Воспламенение топлива в двигателях в первом и втором случае происходило нормально».

Дефекты устранялись собственными силами. 22 августа 1942 г. в AT был поставлен второй двигатель ДМ-4С № 15.

При первых четырех запусках отказывало зажигание. После наладки электроприбора зажигание двигателя в трех попыт ках не включалось из-за засорения расходомера, через кото рый поступал бензин. 29 августа испытания двигателя № 15 были продолжены. Двигатель включился в работу нор мально. Горение бензина происходило по всему сечению каме ры. Резко выделялись три языка пламени, центрами ко торых являлись штуцеры, подводящие бензин к горелке. При скорости потока воздуха в рабочей части трубы 47 м/с и при подаче горючего в количестве 120 см3/с длина факела доходи ла до 1...1,5 м. Продолжительность работы двигателя на раз личных расходах бензина от 50 до 150 см3/с составила 3 мин.

31 августа 1942 г. провели п я т ь опытов. При первом аз них двигатель не заработал, а четыре последующих прошла нормально.

Так, день за днем проводились доводка и исследование ПВРД ДМ-4С в СЭИГ МАИ.

Проведенные при первых опытах измерения и визуальные наблюдения позволили определить характер пламени в каме рах сгорания при различных горелках и внести уточнения в распределение форсунок по трубкам горелок.

Испытания проводились на двух экземплярах № 14, № с целью — выявить необходимые исправления и окончатель ные варианты арматуры и системы распределения форсунок внести в предназначенные для летных испытаний экземпля ры ДМ-4С № 16, № 17, избежав на летных экземплярах про межуточных переделок.

По окончании первого этапа испытаний были исследованы рабочие характеристики реактивных двигателей.

В результате проведения всех испытаний в AT и выполне н и я доводочных работ была установлена безопасность двига телей ДМ-4С в эксплуатации, проверена жаропрочность всех элементов их конструкции и достигнута надежная работа дви гателей. Таким образом, совместной работой МАИ и СКВ ПВРД ДМ-4С были подготовлены к летным испытаниям на самоле те Як-7Б.

В то же время исследования этих двигателей показали, что температура газов в камере сгорания и скорость их истечения оказались несколько ниже расчетных величин.

Первоначально ДМ-4С были установлены и опробованы в работе на находящемся в 12 Гвардейском истребительно-авиа ционном полку ПВО Москвы опытном экземпляре учебно-тре нировочного истребителя УТИ-26—2 конструкции А.С. Яков лева. Эта попытка оказалась неудачной, так к а к подвеска дви гателя под крыло смещала центровку самолета недопустимо вперед,.а также не были приняты меры к обеспечению проти вопожарной безопасности (непротектированные бензобаки из за вызываемой двигателями вибрации часто текли).

Вслед за наземными испытаниями ПВРД в 1944 г. были проведены работы по оборудованию самолета Як-7Б для уста новки на него ДМ-4С (19596).

17 августа 1942 закончились повторные испытания пушки 11-П N 2, установленной на самолете ЛаГГ-3 N 312197, проводимые с 21 июля 1942 (263,170).

Армия:

17 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 17 августа наши войска вели бои с противником в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Минеральные Воды и Краснодар.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе юго-восточнее Клетской наши войска вели напряжённые оборонительные бои. На участке, который обороняет одно наше соединение, противник перешёл в наступление, стараясь прорваться в глубину нашей обороны. Фланговыми ударами наши бойцы нанесли немцам большой урон. Уничтожено 6 танков и более 250 немецких автоматчиков.

В районе северо-восточнее Котельникова наши войска отбили несколько атак немцев и прочно удерживают занятые рубежи. В последних боях противник понёс большие потери и спешно подтягивает резервы. Одно наше танковое подразделение совершило рейд по тылам врага. Танкисты уничтожили 2 немецких танка, 11 автомашин и 18 повозок с боеприпасами, взорвали склад с горючим и истребили свыше ста гитлеровцев.

В районе Краснодара наши части отбивали атаки крупных сил немецко-фашистских войск. На одном участке отряд казаков внезапным налётом разгромил группу противника, переправившуюся на южный берег реки. Зарублено и потоплено в реке до 200 гитлеровцев.

В районе Минеральных Вод наши войска вели тяжёлые бои с танками и мотопехотой противника. В ходе этих боёв уничтожено 3 немецких танка, 17 автомашин и не менее 250 гитлеровцев.

На Брянском фронте происходили бои местного значения. На одном участке наши части разгромили батальон противника и заняли более выгодные рубежи. Взвод танков, которым командует гвардии старший лейтенант Жуков, вклинился в оборону гитлеровцев. Танкисты уничтожили две миномётные батареи, 5 орудий, один танк и истребили 270 немецких солдат и офицеров.

По уточнённым данным, в бою южнее Воронежа, о котором сообщалось 13 августа, наши части разгромили 694 пехотный немецкий полк. Противник потерял толькоубитыми 1.450 солдат и офицеров. Уничтожено 75 ДЗОТов, 2 немецких танка, 16 противотанковых орудий, два шестиствольных миномёта. Нашими бойцами захвачены склад со снарядами, 2 орудия, 2 радиостанции и другое вооружение и военное имущество.

На Ленинградском фронте в течение двух дней наши разведывательные группы, снайперы, артиллеристы и миномётчики вывели из строя не менее 600 солдат и офицеров противника.

Немецкий унтер-офицер Конрад Граупнер писал на днях ефрейтору Гельмуту Дитмару, находящемуся в одном из госпиталей в Вене: «Вчера мы участвовали в бою и потеряли много танков и людей. Русские захватили 5 танков вместе с их экипажами. Каждый километр стоит нам очень много крови. Сможет ли страна прислать нам новые подкрепления на помощь? Сегодня я наблюдал, как стаскивали в кучи наших убитых. После этого зрелища у меня очень паршивое настроение. Танков и солдат в полку с каждым днём становится всё меньше и меньше. Начали мы поход 1941 года на танках, а кончили год на санках. У меня есть опасения, что всё это может опять повториться».

В конце июля немцы ворвались в село Кокаревка, Орловской области. Гитлеровцы ограбили население, отняли у колхозников всё, что только можно было взять. Фашистские изверги замучили и расстреляли 12 жителей села, в том числе76-летнего Качанова Андрея Петровича и 8-летнего Моргунова Колю. У колхозницы Путимцевой гитлеровский бандит заколол штыком восьмимесячного ребёнка. Немцы сожгли все жилые дома и хозяйственные постройки колхозников. Огнём уничтожены 529 домов, 3 школы, больница и другие общественные здания.

На железнодорожной станции близ Гронингена (Голландия) произошла крупная катастрофа. Один немецкий воинский эшелон с боеприпасами на полном ходу наскочилна другой железнодорожный состав. Движение поездов по этой линии прекращено.» (14986).

17 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 17 августа наши войска вели бои в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Минеральные Воды и Краснодар.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 16 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено более 30 немецких танков и бронемашин, 100 автомашин с войсками и грузами, взорваны склад боеприпасов и склад горючего, подавлен огонь 3 батарей полевой и зенитной артиллерии, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

В районе юго-восточнее Клетской наши войска вели напряжённые оборонительные бои с танками и мотопехотой противника. На участок, который обороняет Н-ская часть, немцы бросили крупные силы пехоты, поддержанные 100 танками и авиацией. В ходе боёв врагу нанесён большой урон в живой силе и технике. За последние дни на этом участке уничтожено 30 танков и до 5.000 солдат и офицеров противника. Ружейно-пулемётным огнём сбито 3 немецких самолёта.

В районе северо-восточнее Котельникова одно наше танковое подразделениеуничтожило 7 немецких танков. В бою за населённый пункт К. наши бойцы истребили250 гитлеровцев. Захвачено у немцев: орудие, 5 пулемётов, 2 миномёта, 20автоматов, много винтовок и боеприпасов.

В районе Краснодара продолжались бои. Особенно упорные бои развернулись удвух населенных пунктов, где немцам удалось форсировать реку Кубань. Н-ская кавалерийская часть во взаимодействии с танкистами внезапно атаковала колонну немецкой мотопехоты. В результате ожесточённого боя уничтожено 20 танков, 20 автомашин и до двух батальонов пехоты противника. На другом участке наша часть, отбив атаку противника, уничтожила 400 немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи и пленные.

В районе Минеральных Вод наши войска вели оборонительные бои, отбивая атаки противника.

Южнее Воронежа, на западном берегу реки Дон, продолжались уличные бои в одном населённом пункте. Немцы подтянули сюда крупные силы. Наши части наносят противнику большой урон.

На днях немецкая авиация пыталась совершить массированный налёт на одну из советских военно-морских баз на Чёрном море. Бомбардировщики и истребители противника были встречены лётчиками части, которой командует тов. Душин. В воздушном бою на подступах к базе сбито 7 «Хейнкелей-111», 7 «Юнкерсов-88», 3 «Мессершмитта-110» и 3 «Мессершмитта-109». Кроме того, огнём зенитной артиллерии уничтожено 3 и подбито 5 «Хейнкелей-111». Всего уничтожено 23 и подбито 5 немецких самолётов. Беспорядочно сброшенными бомбами причинён некоторый ущерб гражданскому населению. Военные объекты не пострадали.

Пленный ефрейтор 6 роты 227 полка 100 немецкой пехотной дивизии Иоганн Аумайер рассказал: «Наша дивизия понесла очень крупные потери. Я слышал, как один офицер говорил другому, что 54 пехотный полк дивизии разбит и уничтожен. От него осталась только одна и то неполная рота. Позднее это подтвердили и связные от батальонов и полков, которые обычно в курсе всех событий. В последнем бою наша рота была разгромлена. После того, как прорвались русские танки, никто уже не мог удрать. Все, кто остался в живых, оказались в плену».

У немецкого ефрейтора Алоиза Фрама найдено неотправленное письмо к отцу Иосифу Фраму в Грац. В письме говорится: «Партизаны причиняют нам большой ущерб и доставляют массу хлопот. Каждый день в тылу взлетают на воздух либо мост, либо поезд. Сейчас против партизан брошено много войск. Уже месяц мы охотимся за ними в белорусском лесу.

К сожалению, их поймать нельзя. Они знают каждую тропинку. Однажды нам удалось довольно близко подойти к ним, но пока мы осторожно пробирались сквозь кустарник, они открыли бешеный огонь. Здесь всё выглядит ужасно. Русские так могут сопротивляться много лет».

Немецкие и венгерские оккупанты учинили зверскую расправу над жителями села Новая Слобода, Сумской области. Фашистские палачи вырезали поголовно целые семьи, замучили и расстреляли 580 советских граждан, в том числе женщин и детей. Оккупанты сожгли 670 жилых домов и много других построек.

Гитлеровцы глумятся над французскими военнопленными, морят их голодом изаставляют выполнять непосильные работы. За последнее время немецкие власти освободили группу французских военнопленных. Подавляющее большинство из них, будучи в плену, полностью потеряло трудоспособность. Все 50 военнопленных, возвратившихся в город Лилль, инвалиды или тяжело больные.»

Итоги трёхмесячных боёв на советско-германском фронте (с 15 мая по 15августа).

«Красная Армия вела и ведёт ныне в районе Воронежа, в излучине Дона и на Юге непрерывные кровопролитные бои против наступающих немецко-фашистских войск. Эти бои носят крайне ожесточённый характер.

К началу лета германское командование сосредоточило на южных участках фронта большое количество войск, тысячи танков и самолётов. Оно очистило под метёлку многие гарнизоны во Франции, Бельгии, Голландии. Только за последние два месяца оттуда было переброшено на советско-германский фронт 22 дивизии, в том числе 2 танковых, не считая ранее переброшенных. В вассальных странах — в Италии, Румынии, Венгрии, Словакии Гитлер мобилизовал до 70 дивизий и бригад, не считая финских войск на севере, и бросил их на советско-германский фронт. Действуя угрозой и подкупом, гитлеровцы вербуют также отряды из преступников и любителей чужого добра во Франции, в Бельгии, Дании, Голландии, Испании. Кроме того, гитлеровцы провели насильственную мобилизацию в Польше и в Чехословакии. Собрав всю эту дань солдатами, а также подтянув все свои основные силы и резервы, немцы создали на южных участках значительный перевес в количестве войск и технике, серьёзно потеснили наши войска и захватили ряд важных для советской страны районов и городов. Немецко-фашистские оккупанты захватили в районе Дона и на Кубани большую территорию и важные в промышленном отношении города —Ворошиловград, Новочеркасск, Шахты, Ростов, Армавир, Майкоп. Хотя большая часть населения занятых немцами районов была эвакуирована, хлеб и оборудование заводов вывезены, а частично уничтожены при отходе, Советский Союз понёс за это время значительные материальные потери.

Несмотря на то, что противник ввёл в бой все основные свои людские резервы и огромное количество техники, наступательные операции немцев развивались только на Воронежском и Южном направлениях и притом значительно медленнее, чем это было в первый период войны. Достаточно сказать, что на Воронежском участке немцы топчутся на месте вот уже полтора месяца, причём за последнее время на этом участке фронта местами инициативу взяли в руки советские войска. В излучине Дона в течение ряда недель Красная Армия отбивает бешеные атаки немецко-фашистских войск и перемалывает живую силу и технику противника. И только на юге немцам ценой величайших потерь удалось значительно продвинуться вперёд. Что же касается других фронтов, то немецкие войска не только не были в состоянии вести там наступательные операции, а наоборот, активные боевые действия на Брянском, Западном, Калининском и Северо-Западном фронтах ведут советские войска, истребляя в этих боях десятки тысяч немцев.

За истекшие месяцы ожесточённых боёв на советско-германском фронте Красная Армия в упорных боях нанесла немецким, итальянским, румынским и венгерскимз ахватническим войскам огромный урон в людях и боевой технике.За три месяца активных боевых действий летом этого года, с 15 мая по 15 августа, немцы потеряли 1.250.000 солдат и офицеров, из них убитыми не менее 480.000. Они потеряли кроме того 3.390 танков, до 4.000 орудий всех калибров и не менее 4.000 самолётов.

Потери советских войск с 15 мая по 15 августа составляют: убитыми, ранеными и пропавшими без вести 606.000 человек, 2.240 танков, 3.162 орудия всех калибров, 2.198 самолётов.

Неуклюжими фальшивками и смехотворными измышлениями гитлеровская клика вновь пытается скрыть свои потери на советско-германском фронте.

Набивши руку на фальшивках, гитлеровцы жонглируют головокружительными лживыми цифрами. Так, 12 августа с. г. немцы опубликовали сообщение об итогах весенне-летних боёв этого года. Гитлеровцы утверждают, что немецкие войска за этот период якобы взяли 1.044.241 пленного, захватили или уничтожили 10.131 орудие, 6.271 танк и 6.056 самолётов! Опубликованные Совинформбюро фактические данные о потерях Красной Армии начисто отметают лживые сообщения гитлеровцев. Армии Гитлера и его союзников в Европе несут огромные потери. Именно этим и объясняется, почему немецкое командование несёт такую несусветную чушь о советских потерях, тщательно скрывая в то же время потери своих собственных войск. Странное дело. Советские потери гитлеровцы умудряются подсчитать до последнего человека, о своих же потерях, которые им куда виднее, упорно молчат,— как в рот воды набрали. А между тем эти потери немцев за последние три месяца медленно, но неуклонно подготавливают почву для грядущего разгрома немецких войск.» (14986).

17 августа в 1942 году завершилась Армавиро-Майкопская операция: войска Северо-Кавказского фронта остановили наступление 1-й танковой и 17-й полевой немецких армий на рубеже Самурская, Хадыженская, южнее Ключевой и Ставропольской. Противник продвинулся на 100—120 км (14986).

17 августа в 1942 году 4-я танковая армия отошла за Дон и организовала оборону на участке от устья реки Иловля до Вертячего; на рубеже Кременская, Сиротинская, река Иловля наступление противника остановлено, попытка врага захватить Сталинград с ходу сорвана. За месяц боёв противник продвинулся лишь на 60-80 км. Советские войска организовали оборону на внешнем оборонительном обводе Сталинграда по рубежу от устья реки Иловля до района севернее Вертячего, до Ляпечева и далее от Логовского до Плодовитого (14986).

17 августа 1942 немцы начали форсирование Дона. Пробовали остановить авиацией. Сформировали группы по 10-30 Пе-2 и Ил-2, которые прикрывались 10-15 Як-1 и Ла-5. Ил-2 делали до 3 вылетов в день и с 18 по 22 августа выполнили 1000 вылетов (340,94).

17 августа 1942 был создан Новороссийский оборонительный район (3186).

17 августа в 1942 году образован Новороссийский оборонительный район (расформирован 12 апреля 1943), в состав которого входили корабли Азовской военной флотилии (с 5 сентября), силы Темрюкской, Керченской, Новороссийской военно-морских баз и части территории Таманского полуострова. Командующий - генерал-майор Г.П.Котов (август - сентябрь 1942), генерал-майор А.А.Гречко (сентябрь - октябрь 1942), генерал-лейтенант Ф.В.Камков (с 9 октября 1942) (14986).

17 августа 1942 немецкие войска захватили Ессентуки и Пятигорск (4962).

17 августа 1942 немцы начали Очередное наступление на Сталинград силами 6-й полевой (из района южнее Сиротинская) и 4-й танковой (из района Абганерово) армий. Разгорелись жестокие бои на ближних подступах к городу. "Ильюшины" фронта штурмовали войска и технику противника, переправлявшиеся на участках Нижний Герасимов, Перепольный, Лученский, Малонаба-товский. Противник нес значительные потери.

За рубежом:

17 августа в 1942 году впервые взлетел прототип «Р1767» английского торпедоносца «Fairey Barracuda» с двигателем Мерлин 32 (1640 л.с. при 3000 об/мин). В полетах машина хорошие характеристики и стала прототипом «Барракуды II» (14986).

17 августа 1942 американский самолеты бомбили Руан (первый рейд ВВС США в Европе) (4962).

17 August 1942 First US daylight bombing raid over Europe (270). First all-American air attack in Europe (1050).

17 августа 1942 тяжелые бомбардировщики Восьмой армии ВВС США проводят свой первый налет - нападение на железнодорожный сортировочный узел в Руане, Франция (20793).

17 августа 1942 – Американские самолёты совершили налет на железнодорожный узел в г.Соттевиль-ле-Руан в северо-западной части Франции. (первый рейд 12 бомбардировщиков B-17 8-й армии ВВС США в Европе) (22396).

17 августа 1942 года несколько «фортов» 97th BG полковника Фрэнка Армстронга впервые нанесли удар по объекту на территории Европы — железнодорожной станции Руан-Сотевиль. Немецкая ПВО не была готова к дневной атаке, и американцы отбомбились без помех, но результат оказался слабым (22838).

17 августа 1942 состоялся первый дневной налет американцев на железнодорожную станцию во Франции (270). Полностью американский (1050) на 12 В-17, но в сопровождении Спитфайров. Первые В-24 Либерейторы прибыли только в сентябре 1942 (2245,8).

17 августа 1942 англичане и канадцы выполнили рейд на Дьеп (2261).

17 августа 1942 бортовой самолет E14Y японской п/л 11-25, под управлением мичмана Фудзиты впервые произвел воздушную бомбардировку территории США. Залетев на 50 миль вглубь материка, самолет сбросил две зажигательные бомбы в лесном массиве штата Орегон. Такой, оригинальный на первый взгляд, выбор цели был вызван тем, что две 76 кг бомбы (которые только и мог поднять E14Y1) не были в состоянии нанести сколько-нибудь существенный ущерб промышленному объекту или городу, поэтому японцы надеялись вызвать крупный лесной пожар. Возникшая при этом паника, помогла бы добиться серьезного пропагандистского успеха, показав, что японская авиация способна наносить удары по Америке. В результате этой бомбардировки в лесах Орегона действительно возник обширный пожар. На обратном пути самолет Фудзиты был замечен с проходивших рядом торговых судов, флот и авиация США бросились на поиски субмарины, однако 1-25 удалось уйти от преследования, и направиться вдоль западного побережья США на юг (22807).

Авиапромышленность:

18 августа 1942 были получены следующие ЛТД Ил-2 с АМ-38Ф: N = 1760 л.с., Вес пустого 4321 кг, Вес полетный - 5873 кг, Максимальная скорость у земли - 372 км/час, Максимальная скорость на высоте 1750 м - 391 км/час, время подъема на высоту 5000 м - 21 мин., Практический потолок - 5500 м, запас горючего - 530 кг, длинна разбега с использованием щитков - 375 м, без щитков - 470 м (462,23-24).

18 августа полеты Ил-2 с АМ-38ф в ходе контрольных испытаний в НИИ ВВС, которые в целом подтвердили результаты заводских испытаний, были прекращены и самолет возвращен на завод № 18 для устранения обнаруженных дефектов и доводки винтомоторной группы до требуемого уровня надежности. Неудовлетворительная работа мотора привела к томку, что программу летных испытаний в полном объеме выполнить не удалось.

Работы по доводке АМ-38ф проходили достаточно успешно, и уже в сентябре 1942 г. были проведены повторные 50-часовые специальные летные испытания мотора на самолете Ил-2. За время испытаний мотор и его агрегаты работали надежно и дефектов не имели. Наработка мотора на взлетном режиме составила 2 ч 5 мин., а на номинальном и 0,5 от номинального — 43 ч 14 мин. (11474,300).

18 августа 1942 г. был утвержден отчет о заводских испытаниях одноместного Ил-2 М-82ИР, который успешно прошел их к середине августа 1942 года, однако на государственные испытания штурмо- вик не передавался и в дальнейшем все работы по нему были прекращены (19535).

18 августа 1942 Нач. управления заказов самолетов и моторов ГУЗ и ПС ВВС Алексеев писал Воронину письмо N 376287:

"Препровождаю Вам копию заключения:

Прошу указаний директорам заводов 1, 18, 30 и 381 ввести в серию на самолетах Ил-2 приспособления для загрузки и сбрасывания мелких бомб и ампул без применения кассет КМБ-Ил-2 и замену наружных бомбодержателей замками ДЗ-40 (1632,9).

18 августа 1942 А.И.Ш. писал Нач. ГУ заказов и техснабжения Селезневу письмо N 1503 вг:

"2. С 15 октября 1942 самолеты Ил-2 будут выпускаться с модернизированными бомбоотсеками центроплана, благодаря чему каждый самолет может быть использован для загрузки мелкими бомбами без применения спец. кассет" (1632,76).

18 августа 1942 г. был утвержден отчет по заводским испытаниям одноместного Ил-2 М-82ИР, однако на государственные испытания штурмовик не передавался и в дальнейшем все работы по нему были прекращены (6467).

18 августа 1942 г.С.В.Ильюшин утвердил чертеж общего вида новой машины, Ил-6 (9528). По сравнению с Ил-4 и ДБ-4 усиливалось оборонительное вооружение, которое по требованию заказчика должно было быть таким же, как и на немецких самолетах Хейнкель Не-111 Н-11. Однако в отличие от наружной подвески бомб на Не-111 Н-11, самолет Ил-6 должен был нести нормальный бомбовый груз в 2000 кг из авиабомб большого калибра на внутренней подвеске в фюзеляжном бомбоотсеке (9528).

18 августа 1942 г. С.В.Ильюшин утвердил чертеж общего вида нового бомбардировщика Ил-6, эскизный проект Ил-6 был закончен осенью, а 25 ноября начальник НИИ ВВС подписал заключение с положительной оценкой проектных данных самолета Ил-6 2М-71. Однако руководство ВВС высказало сомнение относительно увеличения дальности полета с максимальной бомбовой нагрузкой и предложило заменить бензиновые звездообразные моторы М-71, которые нуждались в длительной доводке, двумя рядными дизелями АЧ-30Б.

Целесообразность установки на Ил-6 дизельных двигателей определялась их высокой экономичностью и возможностью использования: они расходовали примерно 40% меньше топлива, чем бензиновые двигатели и вместо высокооктанового бензина потребляли более дешевый керосин, который к тому же обеспечивал лучшую взрыво- и пожаро- безопасность.

Расчеты показали, что экономичность дизеля делает выгодной его установку на самолете, имеющем продолжительность полета более 5 ч. Совершая налеты на Берлин с подмосковных аэродромов, Ил-6 с дизелями могли бы нести примерно в два раза больше бомб, чем в варианте с бензиновыми М-71.

Для установки на Ил-6 предназначался АЧ-30БФ - форсированный вариант с взлетной мощностью 1900 л.с. и более высоким уровнем надежности. Проектные размеры самолета Ил-6 с дизельными двигателями пришлось пересмотреть: увеличить площадь крыла и взлетную массу самолета. Эскизный проект самолета с дизельными двигателями был закончен в декабре 1942 г. (12037).

18-го августа 1942 года С.В. Ильюшин утвердил чертеж общего вида нового бомбардировщика Ил-6. Рабочие чертежи ИЛ-6 были готовы в начале 1943 года. Две опытные машины решили строить в Иркутске. Можно предположить, что заказ на постройку был получен не без участия С.В. Ильюшина, который прекрасно знал возможности специалистов московского завода, на котором он до недавнего времени работал главным конструктором. Согласно Постановлению ГКО № 29999сс от 7-го марта 1943 года, первый опытный экземпляр Ил-6 необходимо было передать на летные испытания 25-го июня, а второй – 10-го июля (15223).

18 августа 1942 на 29 заводе произошла авария ДБ-3Ф N 391005 с М-88Б (2131) транспортного л П.Г.Демченко. Из-за течи бензина начался пожар в воздухе. Экипаж спася (2108).

18 августа 1942 Нач. СИМ ГУЗ и ТС ВВС и-п Алексеев писал письмо N 376280 Воронину:

"Самолеты ЛаГГ-3 выпускаемые заводами 21 и 31 различаются по конструкции и монтажам.

Это ведет к нарушению взаимозаменяемости и создает путаницу в снабжении запчастями.

ГК заводов 21 С.А.Л. и 31 Горбунов создают такую же путаницу по Ла-5 М-82.

Прошу обязать ГК завода 21 С.А.Л. возглавить работы по доводке и отработке самолетов ЛаГГ-3 и Ла-5 на обоих заводах и обеспечить полную взаимозаменяемость всех деталей и агрегатов самолетов, выпускаемых этими заводами." (1315,11).

18 августа 1942 года Шахурин писал письмо Маленкову.

По вопросу: Организации производства санитарных самолетов С-2.

При вторичной проработке вопроса, Наркомавиапром считает нецелесообразной организацию производства санитарных самолетов С-2 по следующим причинам:

1. Самолет С-2 конструктивно отличается от самолета У-2 и его производство потребует организации параллельного потока, что осуществить на заводе N 387 не представляется возможным из-за недостатка сборочных площадей.

2. Трудоемкость самолета С-2 в два раза больше трудоемкости самолета У-2 и потребует значительного увеличения числа рабочих и механического оборудования.

3. Оснастка самолета С-2 отсутствует.

4. Организация производства самолетов С-2 потребует на подготовку производства и изготовление специальной оснастки не менее 2,5-3 месяцев и расходов свыше 2000 тыс. рублей.

Для увеличения парка санитарных самолетов Наркомавиапром может, в счет утвержденной ГОКО программы, поставлять Военно-санитарному управлению самолеты У-2, оборудованные санитарными кабинами Бакшаева.

Это даст возможность сохранить количественный выпуск самолетов У-2 и пополнить санитарную авиацию новыми самолетами (2728,137).

18 августа 1942 в 14:15 л Расторгуев совершил аварию на планере ЛС в Казани из-за конструктивных дефектов планера (2130). Это был экспериментально-исследовательский планер, созданный А.А.Сеньковым по инициативе Г.П.Свищева для проведения летных испытаний ламинарных профилей еще до войны и эвакуированный в Казань (5488, 20).

18 августа 1942 Нач. 10 ГУ Тарасевич писал письмо N 876 на письмо N 484604с от 25 июня 1942 Нач. Управления опытного строительства ГУ и ИАС ВВС КА бригинженеру Лешукову:

"Сообщаю о мероприятиях, проведенных на заводе 22 для повышения качества выпускаемых Пе-2...

В результате проведенных на заводе 22 мероприятий качество выпускаемых самолетов Пе-2 значительно улучшено.

4 и 8 августа 1942 заводом 22 совместно с ЛИИ НКАП, были сняты скорости по высотам с 2-х серийных самолетов, взятых прямо из производства.

Самолеты были оборудованы тяжелой стрелковой установкой.

Оба самолета с нефорсированными моторами дали максимум 517 км/час.

Считая по данным ЛИИ НКАП, что стрелковая установка снимает 6-8 км/час скорости и недобор высотности моторов, что установлено и признано заводом 16, получаем макс. скорость 527 км/час...

18 августа 1942 Нач. ГУЗ и ТС Селезнев и Военком Шаповалов писали письмо N 376349 Зам. НКАП П.Воронину о том, что сравнительными испытаниями Пе-2 в НИИ ВВС КА, а также данными, поступающими из строевых частей показывают, что серийные Пе-2 выпуска апреля-мая 1942 имеют меньшие макс. скорости в сравнении с серийными самолетами выпуска августа-сентября 1941 главным образом за счет неудовлетворительной отделки." (1632,15).

18 августа 1942 л завода 22 С.С.Стрельников совершил катастрофу при испытаниях Пе-2, т.к. сдал правый мотор и машина не дотянула до аэродрома. Погибли л и бортмеханик (2108).

18 августа 1942 г. филиал завода № 23 (бывшая Нотнопечатная фабрика) был передан заводу № 482 НКАП. Существовал действовавший в 10ГУ (10776).

18 августа 1942 г. по приказу № 633с в состав завода № 482 (ГС Завод № 482 НКСП /г. Москва Ново-Владыкино; Ленинградское ш., 55 (1944 г.-)/) был передан из 10ГУ филиал завода № 23 НКАП (бывшая Нотнопечатная фабрика) для организации производства запчастей ремонтируемых самолетов. В 1942 г. заводу № 482 планировалось передать механические цеха завода № 169 НКАП (бывший завод № 45). По приказу № 798с от 23.10.1942 г. филиал завода № 482 (механические мастерские) передан заводу № 301 НКАП для ремонта и изготовления плоскостей самолета Як-7.

По приказу № 655с от 11.11.1943 г. завод № 482 передан из 6ГУ в 7ГУ (в опытные). Работы по ремонту и выпуску запчастей переданы на другие заводы 6ГУ.

Гл. конструктор завода с 06.1943 г.- В.М. Мясищев (одновременно он- гл. конструктор и руководитель ОКБ-22 завода № 22 НКАП в Казани).

В 1943 г. на заводе № 482 образован филиал ОКБ-22.

Завод имел свой аэродром на Ходынке (1943  г.).

Существовал филиал завода № 482 в Москве. Приказом № 277с от 7.05.1943 г. помещения филиала переданы под размещение НИСО.

По приказу № 424с от 5.07.1944 г. завод № 482 перебазирован на площадку ликвидируемого завода № 89 НКАП (Ленинградское ш., 55) и слит с его частью под прежним названием- завод № 482. Мясищеву передана часть оборудования и личного состава завода № 89.

На старой территории (Ново-Владыкино) оставлена небольшая часть личного состава (в основном, охрана и обслуживающий персонал). По приказу № 655с от 11.11.1944 г. эта территория передана НИИ-1 НКАП для организации работ по реактивной авиации (образован филиал № 2 НИИ-1).

Далее, с 09.1944 г. (завершено в начале 1945 г.) сюда переведена из Казани основная часть ОКБ-22 В.М. Мясищева и влита в состав завода № 482.

В начале 1946 г. ОКБ завода № 482 гл. конструктора В.М. Мясищева ликвидировано. В соответствии с пост. СМ от 1.02.1946 г. и приказом № 61с от 20.02.1946 г. после ликвидации ОКБ-482 завод № 482 был передан со всем оборудованием и личным составом заводу № 240 НКАП гл. конструктора С.В. Ильюшина.

Директор (04.1941-42 г.)- А .Я. Щербаков; и.о. директора (01-05.1943 г.)- Б.А. Новосельский; (06.1943-11.1944 г.- )- Я.М. Каневский.

Зам. директора (04.1941 г.-)- А.И. Меркулов.

Гл. конструктор (1941-06.1943 г.)- А.Я. Щербаков, (06.1943-46 г.)- В.М. Мясищев.

Гл. инженер (1946 г.-)- Е.П. Шекунов.

Зам. гл. конструктора (04.1941 г.-)- А.И. Меркулов.

ОКБ гл. конструктора А.Я. Щербакова при заводе № 482 НКАП

По приказу № 296с от 4.04.1941 г. с завода № 289 НКАП на вновь образованный завод № 482 к 15.04.1941 г. переведено со всем оборудованием и личным составом ОКБ гл. конструктора А.Я. Щербакова и специальная конструкторская группа А.И. Меркулова.

Работы по гермокабинам и реактивным двигателям для опытных высотных самолетов. Испытывались И-15бис и И-153 с дополнительными ПВРД. Был проект самолета с дополнительным ЖРД. Оборудование Як-7 ВРД ДМ- 4. Кроме того, работы по оборудованию самолета У-2 поплавками и подвесными кассетами (1942 г.).

По приказу № 1037с от 2.10.1941 г. практически все работы по высотно-скоростным самолетам были свернуты (оставлена только доводка опытного планера СП-1 и работы по высотным кабинам). Одновременно по приказу № 1044с от 6.10.1941 г. для развития работ по авиационным ВРД группа А.И. Меркулова с тех. документацией, оборудованием и опытными изделиями (ВРД ДМ-1, ДМ-2, ДМ-4, ДМ-4бис, ДМ-11) переведена с завода № 482 в лабораторию № 1 ЦАГИ.

К концу 1942 г. создан Ще-2 (ведущий конструктор- И.В. Ляпин, ведупЦш по производству- В.В. Вентцель).

По приказу № 367сс от 22.06.1943 г. Щербаков освобожден от должности гл. конструктора завода № 482. В конце 1943 г. еще велись совместные работы Щербакова с ОКБ Мясищева по доводке гермокабин Як-7Б, JIa-5 и Пе-2ВИ.

Затем в соответствии с пост. ГКО № 4194с от 24.09.1943 г. и приказом № 573с от 25.09.1943 г. Щербаков назначен гл. конструктором завода № 47. Тем же приказом личный состав (48 чел.), оборудование, документация и опытный образец Ще-2 № 01 к 10.1943 г. переведены на завод № 47.

Филиал ОКБ завода № 22 гл. конструктора В.М. Мясищева, ОКБ-482 НКАП, МАП /г. Москва/

В соответствии с пост. ГКО № 3601 от 18.06.1943 г. и приказом № 367сс от 22.06.1943 г. при заводе № 482 образован филиал ОКБ завода № 22 по боевым высотным самолетам, и сюда из Омска с завода № 288 переведена часть коллектива и оборудования отдела «102» гл. конструктора В.М. Мясищева. Завод передан в распоряжение Мясищева. Тем же приказом основной конструкторский состав Мясищева переведен с завода № 288 в ОКБ и опытный цех завода № 22.

После гибели В.М. Петлякова в 06.1943 г. В.М.Мясищев возглавил его ОКБ-22 НКАП, занимавшееся созданием модификаций Пе-2. Одновременно оставался гл. конструктором ОКБ-482 НКАП.

Далее, с 09.1944 г. (завершено в начале 1945 г.) на завод № 482 переведена из Казани основная часть ОКБ-22 В.М. Мясищева (часть ОКБ, видимо, осталась на заводе № 22 для участия в работах по Б-4) и влита в состав завода № 482.

По пр. № 358 от 27.05.1944 г. на базе Пе-2 начата разработка скоростного бомбардировщика ДБ-108. Построено несколько опытных машин: ВМ-16 (ДБ-1-108, 5.03.1945 г.); ВМ-17 (ДБ-П-108, 06.1945 г.), на его базе по пр. № 270 от 29.06.1945 г. разработан двухместный истребитель сопровождения ДИС; ВМ-18 (ДБ-IV-108, 1945 г.); высотный ВБ-109 (ВМ-19), построен в 08.1945 г.

В 1945 г. под руководством Мясищева проводилось изучение трофейных Ме-262; разрабатывались проекты тяжелых бомбардировщиков ДВБ-202 (ВМ-22, 1945 г.) и ДВБ-302 (ВМ-23, 1945 г.) (закрыты распоряжением Сталина, в связи с разработкой Ту-4). Разработан проект первого реактивного бомбардировщика РБ-17 (ВМ-24), в 1946 г. пост. № 2548-1065 работы прекращены.

В 01.1946 г. ОКБ-482 НКАП закрыто, его сотрудники (в т.ч. конструкторы Д.А. Аверьянова, В.И. Горюнов, Б .Я. Каплиенко, М.И. Карасева, Н.И. Кубышкин, Н.М. Либерхейн, В.А. Лихачев, Д.С. Лозинский, Т.М. Никишова, В.А. Орлов, В.Н. Петрова, П.И. Прокофьев, В.В. Рогов, В.Д. Смирнов, В.М. Шокин) переведены в ОКБ-240. Мясищев назначен деканом самолетостроительного факультета МАИ.

Гл. конструктор (1944-46 г.)- В.М. Мясищев.

Ведущие конструкторы: (1944-01.1946 г.)- Л.Л. Селяков (ДВБ-202, -302, РБ-17), (1945 г.)- М.К. Янгель (ВБ- 109) (11982).

18 августа 1942 г. была «Выписка из протокола заседания заводского комитета профсоюза завода № 29 имени П. И. Баранова» (Омск), согласно которой обсуждался вопрос о положении подростков. Выяснилось, что в нарушение приказов наркома и директора завода в цехе № 1 из 21 человека в ночные смены работали 16; в цехе № 12 из 42 подростков в ночные смены работали все 42 подростка; в цехе № 13 из 33 подростков 19 выходили в ночные смены, 12 человек работали более 8 часов в день; в цехе № 27 из 35 подростков работали 35 человек (ГАРФ. Ф. Р-5451. Оп. 3. Д. 1. Л. 41.).

С 18 августа 1942 по 20 октября 1942 в соответствии со спецзаданием ВСЧФ опытно-конструкторская разработка и рабочие чертежи РПУ-6 для ТК и для МО-2 были выполнены в КБ Технического отдела ЧФ. Рабочие чертежи в сентябре-октябре 1942 г. были переданы в цеха Артремзавода (АРЗ) для срочного изготовления шести РПУ-6 для ТК и одной для МО-2.

Шесть РПУ-6 были изготовлены на АРЗ и смонтированы на шести ТК типа Г-5 в Поти. Приемка каждой РПУ-6 оформлялась секретным актом с подписями: командира и механика катера, конструктора РПУ-6 и мастера-сборщика АРЗ, монтировавшего РПУ-6 на катере (15985).

Другие оборонные отрасли:

18 августа 1942 на Софринском артиллерийском полигоне, прошли демонстрационные стрельбы из СУ-31 и СУ-32. 21 августа 1942 в Кубинке на полигоне Научно-исследовательского института бронетанковой техники (НИИБТ Полигоне) приступили к официальной программе ходовых испытаний СУ-31 и СУ-32. Всего с 21 августа по 3 сентября СУ-31 и СУ-32 прошли 630 и 524 километра соответственно. Было произведено 490 выстрелов из 61-К и 205 выстрелов из ЗИС-3.

Для соответствия весовым характеристикам СУ-32 на испытаниях догрузили до боевой массы с проектной толщиной брони. В ходе испытаний у обеих самоходок наблюдались частые разрывы гусеничных лент. Решить эту проблему предполагалось модернизацией ходовой части по типу Т-70Б, название это условное, поскольку в документах Т-70 с усиленной ходовой частью так не называется. Также ходовые испытания выявили серьёзные проблемы системы охлаждения двигателя СУ-32, на СУ-31 подобного не наблюдалось. Отмечалось неудобное размещение боекомплекта, в результате чего скорострельность (по сравнению со штатной ЗИС-3) оказалась снижена. На угле возвышения 25 градусов орудийный щит закрывал обзор панорамы, в результате прицеливание становилось невозможным. Кроме того, установка бронекожуха увеличила усилия на маховики механизма наведения.

По результатам сравнительных испытаний был сделан следующий вывод:

«Испытания пробегом показали, что машина (СУ-32) имеет кроме слабых тормозов и траков следующие дефекты:

а) Перегрев двигателя.

б) Слабое крепление коробки перемены передач.

в) Наличие указанных дефектов не даёт возможности рекомендовать шасси со спаренной установкой двигателя для принятия на вооружение Красной Армии.

Учитывая, что компоновка 76 мм пушки на самоходной установке в основном работает удовлетворительно, комиссия считает целесообразным одновременно с выпуском опытной серии 37 мм зенитных самоходных установок, выпустить для проведения испытаний в частях действующей Красной Армии опытной серии в количестве 6–10 штук 76 мм штурмовых самоходных установок на шасси с параллельным расположением двигателей, рекомендованном для 37 мм зенитной самоходной установки».

Продолжения работ по теме СУ-31 и СУ-32 на заводе №37 не последовало (17668).

18 августа 1942 года на Софринском Полигоне прошел первый этап испытаний СУ-32. Основным же местом испытаний стал филиал НИБТ Полигона в Кубинке (сам полигон осенью 1941 года эвакуировали под Казань). Всего в период с 21 августа по 3 сентября СУ-32 прошла 524 километра, из них 292 по шоссе и 197 км по проселку. Остальной километраж проходил по целине и в ходе специспытаний. Средняя скорость по шоссе составила 25,5 км/ч, по проселку 17,8 км/ч, максимальная же скорость составила 45 км/ч. В принципе, очень похоже на Т-70, но с рядом нюансов. Прежде всего, проблема заключалась в запредельной температуре в системе охлаждения. Она достигала 100 градусов для воды, а для масла - 110-120 градусов. Отмечалось неудобство работы с боекомплектом, недостаточная прочность тормозов, имелись проблемы с проходимостью на специспытаниях. Также отмечался разрыв гусеничных лент.

Часть недостатков, выявленных на СУ-32, не являлись чем-то новым. Недостаточная прочность траков являлась проблемой и на Т-70, да и система охлаждения машины не работала идеально. Собственно говоря, уже шли работы по модернизации ходовой части базового танка, с октября 1942 года его запустили в серию как Т-70Б. Другой вопрос, что в случае с самоходами имелась заинтересованная сторона. А именно С.А. Гинзбург. Как явный лоббист системы с параллельным расположением мотора, он сделал так, что СУ-31 признали оптимальным шасси. Впрочем, и этой машине не суждено было стать серийной. Завод №37 уже производил Т-34, так что новым местом разработки стал завод №38 (г. Киров), куда и направили разработки по обеим машинам. В результате родилась СУ-12, в которой совместили шасси на агрегатах Т-70Б и систему моторно-трансмиссионной группы от СУ-31 (21099).

18 августа 1942 года СУ-31 и СУ-32 прошли испытания стрельбой на Софринском полигоне, а 21 августа начались ходовые испытания на филиале НИБТ Полигона в Кубинке (на тот момент головным был полигон под Казанью). К 3 сентября СУ-31 преодолела 630 километров, из них 277 по проселку и 10 по целине. Одновременно испытания проходил и Т-70, с ним у ЗСУ была очная ставка. Выяснилось, что на наиболее сложных участках болотистой местности СУ-31 имеет ряд преимуществ. Кроме того, по тепловому режиму двигателей СУ-31 превосходила и Т-70, и СУ-32.

По результатам испытаний комиссия рекомендовала принять СУ-31 на вооружение Красной Армии и изготовить 10-20 машин пробной партии. В ходе испытаний объем дефектов оказался небольшим: требовалось усилить тормоза и крепление щитового прикрытия, а также улучшить качество гусеничных лент. Дело в том, что во время ходовых испытаний имело место разрушение траков. А еще был первый звоночек по поводу мудреной системы параллельного размещения моторов. Под конец испытаний разрушилась шестерня первой передачи промежуточного вала. Списали этот дефект на заводской брак. В реальности дело оказалось в компоновочной схеме трансмиссии. Об этом тогда не думали, а вот для Гинзбурга затикал механизм, который сработал весной 1943 года.

Несмотря на решение комиссии, ни о каком серийном производстве СУ-31 речь уже не шла. Во-первых, производство Т-60 закончилось. Во-вторых, уже планировалось производство Т-70Б с усиленной ходовой частью. Поэтому СУ-31 рассматривалась теперь как носитель технологий. Далее наработки по теме легких САУ передали на завод №38. Там СУ-31 превратилась в СУ-11, судьба которой оказалась куда менее удачной. Ну а СУ-32 превратилась в СУ-12, серийную машину, ставшую последней разработкой С.А. Гинзбурга (21063).

18 августа 1942 г. Постановление ГОКО №2181сс, которое обязывало ОКБ ВЭИ изготовить 25 комплектов приборов для ночного вождения танков.

В октябре 1942 г. указанные приборы были изготовлены и в количестве 24 комплектов установлены для испытаний в танках Т-34 в 16-й и 17-й танковых бригадах 1-го гвардейского Донского корпуса.

В сентябре 1943 г. ГОИ совместно с ОКБ ВЭИ изготовили и представили на испытания два комплекта танковых ночных прицелов ПЦТ-8, которые проходили испытания на НИБТ полигоне ГБТУКА.

В мае месяце 1944 г. ОКБ ВЭИ вновь проводило испытании приборов для ночного вождения на заводе № 100 НКТП (11420).

18 августа 1942 вышло:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2181сс

Об изготовлении опытной партии приборов для ночного вождения танков

Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Наркомэлектропром т. Кабанова и начальника особого конструкторского бюро Всесоюзного электротехнического института т. Бирюкова изготовить опытную партию приборов для ночного вождения танков в количестве 25 комплектов, из них к 20 сентября 1942 г. - 10 комплектов и к 1 октября 1942 г. - 15 комплектов. При изготовлении вышеуказанных приборов устранить недостатки, выявленные во время полигонных испытаний опытного образца.

2. Обязать Наркомвооружения т. Устинова изготовить и поставить Наркомэлектропрому 30 комплектов оптических систем БИС-26, из них к 10 сентября — 10 комплектов и к 20 сентября — 20 комплектов.

3. Обязать Наркомлегпром СССР т. Лукина изготовить и поставить Наркомэлектропрому 150 штук светофильтров КС-13, из них к 10 сентября — 50 штук и к 20 сентября — 100 штук.

4. Обязать Наркомрезинпром т. Митрохина изготовить и поставить к 10 сентября 1942 г. Наркомэлектропрому — 70 штук наглазников из губчатой резины Б-13 (СБ-32) деталь 345 и 50 кг круглого и листового эбонита по спецификациям Наркомэлектропрома.

5. Обязать ГАБТУ КА т. Федоренко установить приборы для ночного вождения на танки и проверить возможность практического их использования на марше танковой колонны и в бою.

Предложения о внедрении приборов для ночного вождения танков на серийное производство представить Государственному Комитету Обороны к 10 октября 1942 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ (11813).

18 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2181 Об изготовлении опытной партии приборов для ночного вождения танков. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 37 (11012).

18 августа 1942 года вышел приказ № 608с НКБ

Организовать в составе завода № 184 на базе опытного отдела этого завода КБ гильзовой промышленности (5909, 50).

18 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2182 О неотложных мерах помощи Сталинградским заводам СТЗ и № 264 Наркомтанкопрома. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 38-41 (11012).

18 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2183 О командировании Малышева В.А. в Сталинград на 15 дней для налаживания кооперации между заводами. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 42 (11012).

18 августа 1942 вышло:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ № 2183 от 18.08.1942г.

[о мероприятиях по обеспечению бесперебойной работы военной промышленности Сталинграда ]

Командировать сроком на 15 дней в г.Сталинград Зам. Председателя Совнаркома Союза ССР тов.Малышева, поручив ему обеспечить бесперебойную работу военной промышленности Сталинграда и наладить на месте необходимую кооперацию между заводами, в соответствии с постановлением ГОКО от 18 августа №2182сс.

Для обеспечения указанного выше, разрешить тов.Малышеву издавать от имени Совнаркома Союза ССР необходимые указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми партийными, советскими, хозяйственными и общественными организациями.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ (11813).

18 августа 1942 г. на базе ликвидированных Экспериментально-конструкторского института химического машиностроения "Экихиммаш", Государственного института химического и бумажного машиностроения "Гипрохимбуммаш" и Конструкторского бюро Киевского завода "Большевик" приказом Наркомата минометного вооружения СССР был создан Научно-исследовательский институт химического машиностроения "НИИхиммаш" в г. Свердловске. Приказом Наркомата минометного вооружения СССР от 16 сентября 1943 г. переведен в г. Москву. Приказом Министерства машиностроения и приборостроения СССР от 17 мая 1946 г. переименован во Всесоюзный научно-исследовательский институт химического машиностроения "НИИхиммаш". С 6 марта 1952 г. называется Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения "НИИхиммаш". В1943 - 1953 гг. институт возглавлял академик АН СССР, лауреат Ленинской премии и Государственных премий СССР Н. А. Доллежаль (12102).

18 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2184 О строительстве мартеновской печи № 5 на Уралмашзаводе Наркомтанкопрома. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 43 (11012).

18 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2185 О вывозе светлых нефтепродуктов из Баку и Грозного через Гурьев. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 44-49, 50 (11012).

18 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2186 О т.т. Моллаеве С.К., Даниялове А.РГАНИР, Фонд ГКО, д. , Кулове К.РГАНИР, Фонд ГКО, д. и Кумехове З.РГАНИР, Фонд ГКО, д. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 51 (11012).

18 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2187 Об обеспечении фронтовых правительственных связей специальной аппаратурой для телефонных и радиотелефонных разговоров. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 52-54, 55 (11012).

18 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2188 Об увеличении сбора и выплавки вторичного алюминия и алюминиевых сплавов в 1942 г. (7050, 56-61).

18 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2189 Об увеличении производства магния на двух действующих сериях Соликамского магниевого завода. (7050, 62-65,66-78).

18 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2190 О вводе в действие дополнительных мощностей по производству магния в 1942 году. (7050, 79-83,84-118).

Армия:

18 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 18 августа наши войска вели бои с противником в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Минеральные Воды и Краснодар.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе юго-восточнее Клетской наши войска продолжали вести напряжённые оборонительные бои. Большой урон врагу наносит советская артиллерия. За несколько дней боёв артиллеристы одного подразделения уничтожили до 5 рот немецкой пехоты, 12 орудий с прислугой, 4 миномётные батареи и наблюдательный пункт. Бойцы Н-ской стрелковой части ведут упорные бои с превосходящими силами противника, вклинившимися в нашу оборону. В течение суток они отбили четыре атаки неприятеля и уничтожили более 1.500 гитлеровцев.

В районе северо-восточнее Котельникова в бою у одного населённого пункта разгромлен батальон румынской пехоты. Наши бойцы захватили пленных и трофеи. На другом участке Н-ская часть истребила свыше 300 гитлеровцев. Огнём артиллерии подбито и уничтожено 6 немецких танков.

В районе Краснодара наши войска вели бои с танками и мотопехотой противника. На одном участке наши артиллеристы и бронебойщики отбили атаку неприятеля. Подбито 12 танков. На другом участке танкисты Н-ской части в ожесточённом бою уничтожили до 600 гитлеровцев и 20 танков противника. В районе Минеральных Вод наши части отбили атаки войск противника.

На Северо-Западном фронте происходили бои местного значения. Части под командованием тов. Свиридова предприняли несколько атак и нанесли немцам урон в живой силе и технике. Красноармейцы Латкин и Васильев во время атаки вражеских блиндажей закололи 14 немцев. Старший сержант Догадин из противотанкового ружья сбил немецкий транспортный самолёт «Юнкерс-52».

Брянские партизаны пустили под откос три железнодорожных эшелона с живой силой и техникой противника. На одной из шоссейных дорог партизаны сожгли мост, в связи с чем затормозили движение автотранспорта противника.

Пленный обер-ефрейтор 14 роты 227 немецкого пехотного полка Рудольф Циглер рассказал: «В последнее время офицеры нам говорили, что есть приказ командования, предлагающий командирам частей на месте добывать продовольствие для снабжения солдат. Офицеры при этом указывали, что Германия, где нормы потребления из месяца в месяц сокращаются, не может снабжать фронт. Наоборот, командование требует, чтобы фронт снабжал тыл хлебом, мясом и другими продуктами. После таких бесед начался ещё более усиленный грабёж населения. Специально выделенные группы шныряют по деревням и берут всё, что им попадётся под руки».

Польский партизанский отряд, действующий в районе Кракова, истребил 70 гитлеровцев. На линии Краков—Мехув партизаны в трёх местах разрушили железнодорожное полотно. Движение поездов на этом участке было прекращено в течение двух дней.» (14987).

18 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 18 августа наши войска вели бои с противником в районахюго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Пятигорск и Краснодар.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 17 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 30 немецких танков и бронемашин, свыше 200 автомашин с войсками и грузами, 6 автоцистерн с горючим, взорван склад боеприпасов и склад горючего, подавлен огонь 20 батарей полевой и зенитной артиллерии, потоплен один катер, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника.

В районе юго-восточнее Клетской наши войска вели напряжённые оборонительные бои с танками и пехотой противника. На участке Н-ского соединения крупные силы немцев перешли в наступление. После кровопролитного боя, в ходе которого было уничтожено 10 немецких танков и до 800 гитлеровцев, наши части отошли на новые оборонительные рубежи. Да другом участке наша стрелковая часть продолжала вести бой с превосходящими силами противника, вклинившимися в нашу оборону. Уничтожено 4 танка и до 700 немецких солдат и офицеров.

В районе северо-восточнее Котельникова наши войска вели бои с перешедшими в наступление войсками противника. Около населённого пункта Б. произошёл ожесточённый бой, в результате которого немцы потеряли только убитыми до 600 солдат и офицеров. Внезапным огневым налётом нашей артиллерии на скопление противника уничтожено 8 танков и 20 автомашин с пехотой.

В районе Краснодара наши войска вели бои с группировкой противника, переправившейся через реку Кубань. Н-ское подразделение предприняло контратаку и разгромило батальон гитлеровцев. Подбито 4 немецких танка.

В районе Пятигорска советские войска отбивали ожесточённые атаки неприятеля.Только на одном участке истреблено свыше 300 солдат и офицеров противника.

Южнее Воронежа наши части вели упорные уличные бои с противником в населённомпункте К. Гитлеровцы понесли в этих боях большие потери в живой силе. Захвачены пленные.

На Волховском фронте происходили активные действия разведывательных отрядов. Бойцы подразделения старшего лейтенанта Наума Пресса пробрались к немецкому ДЗОТу. Красноармеец Корнев вырвал из амбразуры пулемёт и бросил в ДЗОТ гранату. Другие разведчики открыли огонь и истребили бежавших немцев. Восемь разведчиков во главе со старшим лейтенантом Ивановым в лесу встретили 25 гитлеровцев. Наши бойцы огнём из автоматов уничтожили 24 немца, а одного немецкого солдата взяли в плен.

Партизанский отряд тов. К., действующий в одном из районов Витебской области, в течение июля месяца истребил 106 гитлеровцев, разрушил 8 мостов и сжёг несколько складов немецких оккупантов. Партизаны отряда обстреляли из пулемётов и автоматов 5 железнодорожных поездов с живой силой противника.

Пленный солдат 2 роты 685 полка 336 немецкой пехотной дивизии Франц Рейнгольд рассказал: «Наша дивизия находилась во Франции, в Нанте и Ренне. Французское население ненавидит немцев и ожидает лишь случая, чтобы отомстить нам. Именно поэтому некоторые офицеры и солдаты считали, что Францию надо рассматривать как фронт, который если не сегодня, то завтра потребует много сил и жертв. В июне 1942 года мы выехали на Восточный фронт. Отправка нашей дивизии в Россию вызвала недоумение и недовольство. Многие при этом исходили из чисто шкурных соображений. Никому не хотелось уезжать из Франции, расстаться с хорошей, спокойной жизнью и ехать в Россию на верную смерть».

После изгнания немцев из села Большая Верейка, Воронежской области, группа бойцов и командиров Н-ской части обнаружила в овраге труп красноармейца, зверски замученного гитлеровцами. Фашистские изверги подвергли пленного нечеловеческим пыткам. Они отрезали красноармейцу уши, нос, губы, содрали с черепа кожу и бросили труп в овраг.

На прядильной фабрике в Куртре (Бельгия) патриоты подожгли склады. Огнём уничтожено до 150 тонн пряжи, которую намечено было отправить в Германию.» (14987).

19 августа 1942 пять Ил-2 из 7-го гв. пшап в сопровождении 11 «Харрикейнов» в очередной раз вылетели на поиск кораблей противника в Финском заливе. В 5.05 вблизи острова Большой Тютерс пилоты «горбатых» увидели два транспорта, шедшие под охраной пяти сторожевых кораблей. Зная, что наибольшие потери от зенитного огня штурмовики обычно несли при выходе из атаки, ведущий на сей раз решил применить тактическую «новинку». Он повел пятерку в обход, чтобы ударить по транспортам с севера и выйти из атаки на восток, в направлении на солнце.

Это был опрометчивый и необдуманный, если не сказать глупый, шаг. На выходе в атаку пилоты И лов оказались сами ослеплены яркими солнечными лучами и не смогли точно прицелиться. В результате все сброшенные бомбы и выпущенные «эрэсы» легли мимо цели. При этом огонь корабельных зениток, несмотря на примененную атакующими «тактическую хитрость», оказался организованным и сосредоточенным, и один Ил-2 был сбит (19522).

19 августа 1942 третий подряд огненный таран совершили летчики 622-го шап. На сей раз старший сержант Михаил Пресняков направил свой Ил-2 на переправу, наведенную немцами через Дон. Через три дня на таран наземной цели пошел младший лейтенант И. С. Богачев из 688-го шап(19522).

18 августа 1942 целью экипажей АДД стал Данциг. Для нанесения удара от монинской группы 24-й ад дд вылетели десять экипажей. Из них по основной цели отбомбились шесть самолетов, остальные по разным причинам нанесли удар по Кенигсбергу, Тильзиту, Двинску. От 36-й ад дд по основной цели отработало восемь машин, один экипаж бомбил Мемель, один - железнодорожную станцию Подшивалово 138 км южнее Пскова. Из рейда не вернулся экипаж капитана И.И. Горбунова. Наибольшее число самолетов традиционно выделила 17-я дивизия. 25 из них отбомбились по цели, еще два сбросили бомбы на Кенигсберг. К сожалению, был потерян экипаж старшего лейтенанта М.М. Михалева. По немецким данным, в результате удара по Данцигу были уничтожены три здания, сильно повреждены девять и незначительно 22, убито шесть (в том числе один военнослужащий СС) и ранено пять человек. Повреждена линия электропередач на Эльбинг, подача электроэнергии прервана на полтора часа. Одна бомба взорвалась недалеко от Кенигсберга, две на окраине Мемеля (22728).

18 августа в 1942 году начались бои советских войск с противником, пытавшимся захватить плацдарм на восточном берегу Дона в районе Вертячий, Калач, Нижне-Чирская. Начались бои войск 46-й армии Закавказского фронта за перевалы центральной части Главного Кавказского хребта против частей 49-го горнострелкового корпуса противника на Сухумском направлении (14987).

18 августа в 1942 году Адольф Гитлер издает приказ о полном уничтожении партизан в СССР (14987).

18 августа в 1942 году создание советской Новоземельской военно-морской базы (14987).

18 августа в 1942 году немецкие войска вышли к Эльбрусу (14987).

18 августа в 1942 году немецкие войска заняли Будённовск (14987).

18 августа 1942 приказом НКО N 250 пять лучших полков АДД - 1, 81, 250, 748 и 750 были преобразованы в гвардейские (556,223).

18 августа 1942 приказом N 250 НКО пять лучших полков ДА - 1, 18, 250, 748 и 750 стали гвардейскими (556,223).

18 августа 1942 была создана Новоземельская ВМ база (3186).

18 августа 1942 в указаниях командующего 8-й ВА генерала Т.Т.Хрюкина от 18.08.42 г. (исх. № 00295) сообщалось о фактах в действиях истребительной авиации на сталинградском направлении, когда штурмовики оставались без прикрытия (6467).

18 августа 1942 в 13.40 семерка Ил-2 686-го шап уничтожила и повредила до 80 автомашин и подавила 5 минометных батарей. Эффективность действия штурмовиков была подтверждена штабом Сталинградского фронта (6467).

18 августа 1942 Гитлер издал приказ о полном уничтожении партизан в СССР (4962).

За рубежом:

18-19 (ночь) августа 1942 Pathfinder Force Royal Air Force Bomber Command вылетает на свою первую миссию с 31 самолетом Pathfinder, пытающихся пометить цель - немецкую базу подводных лодок в Фленсбург - для основных сил 87 бомбардировщиков. Рейд завершился полным провалом; Фленсбург нетронут, а самолеты разбрасывают бомбы над городами Сённерборг и Обенраа в Дании. Один самолет Pathfinder и три других бомбардировщика не возвращаются (20793).

Авиапромышленность:

19 августа 1942 Кузнецов писал Тарасевичу и С.В.И. письмо N 5696

"Настоятельная просьба летного состава 1 ВА для повышения живучести и боеспособности Ил-2 желательно произвести следующее:

1. Установить дублированное управление рулями высоты (хотя бы тросовое).

2. Для защиты хвоста самолета установить кинжальный пулемет

- Необходимо дать указание частям, с какого номера самолета надо усиливать фюзеляжи (1685,59).

19 августа 1942 Замнаркома авиапромышленности П.В. Дементьев писал начальнику 10-го Главного управления НКАП Б.Н. Тарасевичу, ведавшему выдачей разрешений на внесение изменений в конструкцию всех серийных самолетов, следующее: «Настоятельная просьба летного состава 1-й ВА для повышения живучести самолета Ил-2 установить дублированное управление рулем высоты (хотя бы тросовое), для защиты хвоста установить «кинжальный» пулемет» (11474,253).

19 августа 1942 г. В. Кузнецов писал письмо зам. наркома Яковлеву.

При эксплуатации самолетов Як-1 и Лагг-3 в частях первой воздушной армии отмечены следующие дефекты этих самолетов. Прошу Вас дать указание директорам самолетных заводов об устранении ниже перечисленных дефектов:

1. Ось патрубков водяного радиатора (лебединая шейка) не совпадает с осью подводящих водяных труб вследствие перекоса от вибрации ломаются. Предложение технического состава поставить гибкий шланг или соединение на штуцерах.

2. Был случай отлетела нога шасси вследствие поломки на месте перехода конусного болта крепления ноги. Предложение сделать фаску в месте перехода.

3. Во время подъема самолета очень часто в кабину летчика поднимается пыль и песок. Для очистки от мусора кабины летчика устроить под сиденьем летчика лючок.

4. Просьба летного состава к существующей броне спинки сделать наголовник (как у Ме-109).

5. Плексиглас непрактичен, дает большое искажение. На последних выпусках самолетов Як-7 плексиглас хороший.

6. Фонарь плохо открывается. Пожелание летного состава сделать как на Ил-2.

7. Пожелание летного состава установить еще один пулемет Березина.

8. Для управления боем и наведения на цель желательно на самолетах Як устанавливать приемники и передатчики.

9. Усилить костыльное колесо. Дутики выдерживают 15-20 посадок.

10. Вместо совков, установленных на радиаторах, желательно сделать жалюзи.

11. Бомбодержатели позволяют только подвешивать 50 кг бомбы, другие калибры бомб не подходят.

12. На новых машинах травить воздушные системы.

13. Плохо видно показание бензиномера.

14. Пересмотреть конструкцию стопора костыля.

Предложение технического состава сделать как у Лагг-3.

15. Много случаев на Лагг-3 лопаются качалки управлением щитками.

16. На самолетах Як-1 температура воды очень высокая сверхдопустимая т-е 105-112 градусов (2761,135).

19 августа 1942 г. по инициативе командования 6-го иак ПВО были проведены импровизированные испытания по определению скороподъемности и практического потолка нескольких машин, находившихся на вооружении корпуса. Результаты откровенно разочаровывали: приблизиться к 10000 м смогли только импортные машины, а отечественные заметно уступали. Лишь один МиГ—3 (взлетной массой 3248 кг) смог набрать высоту 9000 м, остальные заканчивали набор на 500—1000 м ниже, а для подъема на практический потолок уходило почти по 40 минут. При этом МиГ—3 обладали наихудшими данными по сравнению с другими истребителями; их практический потолок определили всего в 8600 м (в среднем). Прибывшие в 6-й иак специалисты НИИ ВВС провели соответствующие испытания по разработанной программе. Они определили, что фронтовые летчики имели весьма приблизительное представление о методиках набора предельной высоты и не представляли условий, при которых можно получить наилучшие характеристики своих боевых самолетов. Так, большинство пилотов МиГ—3 не знали, что для достижения наивыгоднейшей скороподъемности следовало поддерживать приборную скорость в 260—270 км/ч, а затем немного уменьшать ее так, чтобы к 6000—7000 м она снизилась на 5—7 км/ч. На практике некоторые летчики начинали набирать высоту при скорости 300 км/ч, полагая, будто иначе возможен непроизвольный срыв в штопор. Но ведь в этом случае даже совершенно новый и исправный МиГ—3 не мог достигнуть 10000 м. Кроме того, многие машины имели «нештатные» щели и отверстия в моторном отсеке, которые увеличивали сопротивление. Плохое состояние поверхностей МиГов, недостаточная подгонка после ремонта щитков и лючков, плохо сбалансированные винты сильно снижали боевые возможности истребителей, в том числе и на высоте. А о трудностях, связанных с обеспечением надежной и равномерной работы мотора, уже достаточно говорилось. Из ранее проведенных испытаний было известно, что тщательно отрегулированный МиГ—3, пилотируемый опытным летчиком, при условии выполнения всех требований инструкции по эксплуатации самолета и мотора, мог достигнуть высоты 11500 м за 26 минут. Это при полетной массе, типичной для МиГ—3 выпуска второй половины 1941 г., — 3299 кг. ОКБ Микояна предприняло попытку облегчить самолет, для чего с него сняли часть оборудования (например, протекторы бензобаков, а оптический прицел ПБП—1а заменили простейшим визиром ВВ—1), демонтировали два пулемета ШКАС и патронные ящики. Расчеты показывали, что при взлетной массе 3218 кг практический потолок «облегченного» МиГ—3 мог увеличиться на 400 м (9984).

С 19 августа по 1 сентября 1942 проходили заводские испытания транспортного варианта Як-6 (4657, 16).

19 августа в 1942 году начались и завершились 1 сентября заводские испытания транспортного экземпляра самолета «Як-6».

19 августа 1942 года Поликовский писал Шахурину.

Справка

по вопросу о турбореакторе "ТР" конструкции

А.А. Микулина.

Термином "Турбореактор" обозначен агрегат, состоящий из газовой турбины и реактивного насадка на ней.

Мощность газовой турбины непосредственно передается на вал мотора, в отличие от обычной схемы использования энергии выхлопных газов в газовой турбине, служащей приводом нагнетателя (турбокомпрессор "ТК").

Попытка объединения газовой турбины и реактивного насадка А.А. Микулину не удалась (хотя принципиально такая схема вполне возможна) и в настоящее время предлагаемый им турбореактор представляет собой по схеме обычную газовую турбину, отдающую мощность на вал мотора. Выхлопные газы после турбины собираются в выхлопной коллектор, что позволяет, несмотря на отсутствие специального реактивного насадка, частично использовать и реактивный эффект выхлопа.

По расчетам главного конструктора (проверенным ЦИАМ) установка турбореактора позволяет на высоте 5000-6000 м повысить мощность двигателя до 40% и на малых высотах на 8-10% без дополнительного расхода горючего. Земными испытаниями указанные данные подтверждаются.

Отказ от нормальной схемы использования газовой турбины в качестве привода нагнетателя вызвана тремя причинами:

1. Мощность газовой турбины может быть получена значительно большей, чем требуется для нагнетателя.

2. Приемистость моторов с ТК хуже, чем приемистость моторов с приводными центробежными нагнетателями.

3. Наличие на носке вала мотора турбореактора и на другом конце вала нагнетателя позволяет передавать через сам коленчатый вал меньшую мощность. Поскольку коленчатый вал является одной из наиболее нагруженных деталей мотора, такая силовая схема весьма целесообразна с точки зрения прочности, веса и надежности двигателя.

Заслуживает внимания разработанный А.А. Микулиным технологический процесс обработки ротора газовой турбины, при котором лопатки выфрезовываются из самого диска, т.к. этот метод на много упрощает и удешевляет изготовление ротора, снижает тепловую напряженность венца и делает газовую турбину несравнимо более надежной, чем общепринятая во всем мире схема вставных лопаток.

Конструктивно разработанная А.А. Микулиным схема использования мощности выхлопных газов в газовой турбине, непосредственно передающей дополнительную мощность на вал двигателя, позволяет внедрение ее без внесения существенных изменений в серийное производство моторов; применение моторов с турбо реакторами на самолетах также не требует существенных изменений в капотировании мотора и винтомоторной группе в целом (1684,256).

Другие оборонные отрасли:

19 августа 1942 года войсковые испытания 76-мм пушки обр. 1927/1942 г. были прекращены. Согласно заключению комиссии 76-мм полковая пушка обр. 1927/1942 г. войсковые испытания не выдержала. Кроме того, с принятием на вооружение 76-мм кумулятивных снарядов отпала необходимость в увеличении их начальной скорости.

76-мм полковая пушка обр. 1927 г. устарела еде до принятия ее на вооружение. Малый угол возвышения +25° был атавизмом XIX века, когда основным снарядом была шрапнель. Кроме того, баллистические данные 76-мм пушки обр. 1927 г. заставляли желать лучшего в случае дальности стрельбы, а главное, плохой бронепробиваемости. До появления кумулятивных снарядов пушка обр. 1927 г. могла бороться только с легкими танками. Мал был и угол горизонтального наведения (3861).

19 августа 1942 вышло Постановление Сталинградского Городского Комитета Обороны о спецмероприятиях

| № 399. Совершенно секретно. Сталинград, Первомайская, 28 | 19 августа 1942 г. |
| --- | --- |

1. Общее руководство проведением спецмероприятий по городу Сталинграду возложить на центральную тройку в составе: тов. Бондарь (председатель), тов. Коненкова (НКВД), майора Артемьева (Ю.В.Ф.).

2. Утвердить план работы тройки.

3. Для обеспечения оперативного руководства и связи выделить в распоряжения тройки одну грузовую и одну легковую машину.

Обязать тов. Куксова в двухдневный срок отмобилизовать их из народного хозяйства и направить в распоряжение тройки.

Также закрепить за специальной тройкой катер лесозавода им. Куйбышева, моторную лодку консервного завода, моторную лодку ОСВОДа и глиссер консервного завода.

Обязать руководителей вышеуказанных предприятий содержать выделенный транспорт в полной готовности с водительским составом. (Использование транспорта допускается по письменному распоряжению центральной тройки).

4. Для обеспечения устройства минных заграждений на подступах к городу просить Инженерное управление Ю.В.Ф. выделить необходимое количество изолированного провода.

Так же поручить Областному управлению НКВД (тов. Коненкову) в трехдневный срок изыскать возможности приобретения 80 километров изолированного провода из местных ресурсов.

5. Обязать местные тройки подготовиться к переводу исполнителей спецмероприятий на казарменное положение. Инструкторов Ю.В.Ф. обеспечить питанием и жильем.

6. Просить Военный Совет Ю.В.Ф. разрешить местным тройкам по проведению спецмероприятий, на случай непосредственной угрозы объектам, действовать самостоятельно по согласованию с командованием действующих в районе подразделений.

Также просить Военный Совет Ю.В.Ф. на случай угрожаемого положения дать указание центральной тройке на приведение в действие спецмероприятий.

7. Просить Военный Совет Ю.В.Ф. дать указание Облвоенкомату о закреплении за заводами необходимого количества авто и водного транспорта для использования на случай непосредственной угрозы объектам.

Председатель Сталинградского

Городского Комитета Обороны

А. Чуянов.

Постановление разослано 21 августа 1942года т.т. Бондарь, Воронину, Коненкову, Артемьеву – Ю.В.Ф., ЦК ВКП(б), Военный Совет Ю.В.Ф.

ЦДНИВО, ФОНД 171, дело 14, лист 97. Подлинник (9818).

Приложение к Постановлению Сталинградского Городского Комитета Обороны № 399 сс от 19 августа 1942 г.

| № 1. Совершенно секретно. (Особой важности). | 19 августа 1942 г. |
| --- | --- |

План проведения спецмероприятий по промышленным и другим объектам города Сталинграда

I. Разрушению и минированию подлежат:

1. промпредприятия в первую очередь военные

2. узлы связи

3. энергетическое хозяйство

4. нефтебензохранилище

5. водопровод и водоснабжение

6. водный транспорт и его производ.предприятия

7. железно-дорожный транспорт

8. дороги и мосты в черте города

9. отдельные здания в городе.

Перечень объектов, объем работы и сроки выполнения подготовительных работ и списки ответственных исполнителей по участкам прилагаются к настоящему плану.

II. Подготовку и приведение в действие спецмероприятий проводит: УНКВД – по объектам указанным в п.п. 1-6; железно-дорожная бригада ВОСО – по железнодорожному хозяйству; инженерные части фронта – по дорогам, мостам и отдельным зданиям.

Общее руководство проведением всех спецмероприятий осуществляется центральной тройкой в составе: представителей Обкома ВКП(б), УНКВД и ЮВФ.

Ответственность за проведение спецмероприятий на объектах возлагается на местные тройки (директор предприятия, секретарь парторганизации, уполномоченный НКВД).

Команды исполнителей создаются из проверенных работников предприятия. Техническое руководство, обучение исполнителей осуществляется саперами-минерами выделяемых из инж.частей ЮВФ и ВОСО.

Местные тройки работают по оперпланам утвердженным начальниками соответствующих управлений (НКВД, инж.управ. ЮВФ, ВОСО).

Сигнал на приведение спецмероприятий в действие подается центральной тройкой.

Связь – техническая и через делегатов связи на автомашинах.

III. Объект может быть подвергнут в момент отхода полному разрушению или минированию МЗД.

Полному уничтожению в момент отхода путем подрыва, сжигания или механического разрушения подвергаются:

1. энерго-силовые узлы предприятий

2. отдельные агрегаты

3. узлы связи

4. нефтебензохранилище

5. мосты

Минированию МЗД подвергаются:

1. дороги и мосты (для повторного их разрушения после восстановления)

2. водопроводное хозяйство

3. высоковольтные линии

4. отдельные здания в городе

5. отдельные станки и цеха на объектах

IV. Срок подготовки всех объектов к разрушению и минированию 1 сентября 1942г.

V. Материальное обеспечение объектов ВВ и спец.минами через инженерное управление ЮВФ.

VI. Местные тройки действуют по сигналу центральной тройки. Письменное разрешение на приведение спецмероприятий в действие вручается пакетом через связного. Центральная тройка действует по указанию Военного Совета ЮВФ.

ЦДНИВО, фонд 171, опись 14, листы 90-91 (9818).

Расчетная таблица на проведение спецмероприятий по городу Сталинграду

| № пп | Характер и тип объектов | Число объектов или объем работ | Силы |  |  |  | Срок подго-товки | Средства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее руковод-ство | Исполни-тели | Инструктора |  |  | ВВ тн. | МЗД шт. | Про-вод | ДШ мт. | ТМ-35 |
|  |  |  |  |  | коли-чество | часть или подряд |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пром.пред-приятия и энергет. хо-зяйство: I очередь II очередь | 15 об. 11 | УНКВД тов. Ко-ненков | Команды из работ-ников предпри-ятий | 60 ч. | сан. бат. 516а | 20.8.42 25.8.42 | 80 т. | 230 | 250 | 8000 |  |
| 2. | Узлы связи |  |  |  |  |  | 22.8.42 |  |  |  |  |  |
| 3. | Водопровод и водоснаб-жение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Жел.дор.хо-зяйство |  | ВОСО | ж.д.бри-гада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Дороги | 70 кл. | инж.час-ти ЮВФ майор Артемьев | саперы инж. ба-тальона |  |  | 1.9.42 | 5 тн. | 400 |  |  |  |
| 6. | Мосты |  |  |  | 25 |  | 25.8.42 | 1 тн. | 50 | 5 | 2000 |  |
| 7. | Отд. жилые здания | 50 об. |  |  |  |  | 1.9.42 | 0,5 | 100 |  |  |  |
| 8. | Управляемые и табельные противотанко-вые поля на окраинах | 40 кл. |  |  |  |  | 5.9.42 | 25 тн. | 20 | 30 |  | 5000 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 111,5 | 800 | 285 | 10000 | 5000 |

ЦДНИВО, фонд 171, опись 1, дело 14, лист 92. Подлинник (9818).

Приложение к Постановлению Сталинградского Городского Комитета Обороны № 399 сс от 19 августа 1942 г

| № 2. Строго секретно. | 19 августа 1942 г. |
| --- | --- |

Перечень объектов, подлежащих выводу из строя по гор. Сталинграду I очередь.

| Наименование объекта | Характер разрушений | Технический руководитель по подготовке спецмероприятия |
| --- | --- | --- |
| I группа |  |  |
| СТЗ | подрывание минирование сжигание | майор Гольдберг |
| Завод № 221 | тоже | тоже |
| Завод “Красный Октябрь” | тоже | тоже |
| Завод № 264 | подрывание | тоже |
| Завод № 91 | тоже | тоже |
| Сталэнергокомбинат | подрывание минирование | тоже |
| Нефтебаза и масломазеваренный завод | сжигание подрывание | тоже |
| Объекты связи | подрывание минирование сжигание | тоже |
| II группа |  |  |
| Лесозавод им. Куйбышева | сжигание подрывание | майор Забавников |
| Завод № 490 (планерный) | тоже | тоже |
| Гидролизный завод | подрывание | тоже |
| Завод № 687 (массив. шин) | подрывание | тоже |
| Консервный завод | сжигание подрывание | тоже |
| Силикатный завод | подрывание сжигание | тоже |
| Спирто-водочный завод | подрывание сжигание | тоже |

ЦДНИВО, фонд 171, опись 1, дело 14, лист 93. Подлинник (9818/)

Приложение к Постановлению Сталинградского Городского Комитета Обороны № 399 сс от 19 августа 1942 г

| № 3. Строго секретно. | 19 августа 1942 г. |
| --- | --- |

Перечень объектов, подлежащих выводу из строя по гор. Сталинграду II очередь.

| Наименование объекта | Характер разрушений | Технический руководитель по подготовке спецмероприятия |
| --- | --- | --- |
| Метизный завод |  |  |
| Кислородный завод |  | Капитан Дворников |
| Завод “Сакко и Ванцетти” |  | тоже |
| Нефтемашстрой и завод им. Петрова |  | тоже |
| Завод “Красная застава” |  | тоже |
| Цех боеприпасов Упр. Трамвайного треста |  | тоже |
| Водопровод |  | тоже |
| Мельзаводы № 4 и № 9 |  | тоже |
| Хлебозаводы |  | тоже |
| Мясокомбинат |  | тоже |
| Холодильник |  | тоже |

ЦДНИВО, фонд 171, опись 1, дело 14, лист 94. Подлинник. (9818)

19 августа 1942 года представитель ГАБТУ КА полковник С. Афонин докладывал об этом заместителю председателя ГКО В. Малышеву:

«Кировский завод, изменив конструкцию башни танка KB, стал перед фактом, что огнемет АТО-41 в новую башню не помещается. Завод решил огнеметные танки делать со старой башней, а это ведет к тому, что вес танка не укладывается в 42500 кг.

В данном случае я должен приостановить приемку танков КВ-8 впредь до решения этого вопроса в Правительстве» (15226).

19 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2191 Об окончании строительства Новосибирского завода тяжелых станков и восстановлении производства крупных гидропрессов Наркомата станкостроения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 119-128, 129-141 (11012).

19 августа 1942 года вышел приказ № 609/105с НКБ и Наркомата стройматериалов

В соответствии с распоряжением СНК № 15542 – рс от 17 августа 1942 года в систему НКБ передается завод Силикатного кирпича в г. Люберцы (5909, 53).

Армия:

19 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 19 августа наши войска вели бои с противником в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Пятигорск и Краснодар.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе юго-восточнее Клетской наши войска продолжали вести упорные бои. Н-ская часть в течение дня отбила три атаки численно превосходящих сил противника. На поле боя немцы оставили 4 подбитых танка и более 300 трупов солдат и офицеров. Нашими бойцами захвачены несколько пулемётов, автоматы, винтовки и боеприпасы. На другом участке у населённого пункта наше подразделение уничтожило свыше 100 немецких автоматчиков.

Командир подразделения лётчиков-истребителей старший лейтенант Козлов в воздушном бою сбил три немецких бомбардировщика. Тов. Козлов всего сбил уже 13 немецких самолётов и вместе с другими лётчиками 5 самолётов.

В районе северо-восточнее Котельникова наши разведывательные группы совершили ночной налёт на ближние тылы противника. Уничтожены 7 автомашин с военными грузами, прожекторная установка, 2 зенитных орудия и около 70 гитлеровцев, Н-ское подразделение, обороняющее населённый пункт, отбило атаку противника и уничтожило 150 немецких солдат и офицеров.

В районе Краснодара наши войска отбили несколько ожесточённых атак гитлеровцев. Разгромлен мотопехотный полк противника. Уничтожено много автомашини 7 немецких танков. На другом участке советская часть вела тяжелые бои спехотой и танками противника.

В районе Пятигорска наши войска вели бои с наступающим противником. Немцам удалось несколько потеснить наши войска. Внезапным налётом казаки нанесли гитлеровцам значительный урон, порубив до 300 немецких солдат и офицеров. Противник спешно подтягивает в этот район новые резервы.

На Брянском фронте происходила артиллерийская перестрелка. Артиллерийская батарея, которой командует старший лейтенант тов. Мокеев, отбила 8 атак противника, уничтожила немецкий танк, 3 миномётные и одну артиллерийскую батареи и разрушила переправу через реку. Огнём артиллеристов истреблено не менее 500 немцев.

Перешедший на сторону Красной Армии ефрейтор 96 немецкого артиллерийского полка Август П. заявил: «Мне хочется рассказать о нескольких фактах, свидетелем которых я был. Немецкие солдаты не просят и не берут, а отнимают у населения силой продукты и вещи. В селе Балаклея солдаты только одной батареи во главе собер-фельдфебелем Грюнбихлером отобрали у крестьян 59 голов рогатого скота. В одном колхозе солдаты ограбили всех жителей и избили многих крестьян до полусмерти за то, что они негостеприимно их встретили. 10 июня 1942 года врайоне Гракова в канаве мы нашли двух тяжело раненных красноармейцев. ЛейтенантКлейст приказал немедленно расстрелять их. На наших глазах обер-ефрейтор Фюрст прикончил их из пистолета. 28 июля я видел, как группа немецких солдат расстреляла 8 раненых и 6 здоровых русских военнопленных».

Ефрейтор 7 роты 63 полка 17 немецкой танковой дивизии Алоиз Майер писал унтер-офицеру Якобу Шнейдеру: «Тони нет уже среди нас. Его настигла партизанская пуля... Мы больше двух месяцев воюем с партизанами, но до сих пор не имели никакого успеха. Смерть подстерегает нас на каждом шагу. Мы пережили очень тяжёлые дни и расстались со многими товарищами. Моя рота много раз пополнялась и за год потеряла свыше 300 человек».

Немецко-фашистские захватчики угнали из села Николаевки, Курской области, на принудительные работы в Германию больше 100 мужчин и женщин. Жену красноармейца Любимцеву Пелагею Ивановну бандиты расстреляли только за то, что она отказалась поехать из родного села и бросить на произвол судьбы свою малолетнюю дочь.

Получены новые сведения о деятельности партизанского отряда известного норвежского патриота Ларсена. Группа партизан этого отряда ночью ворвалась в штаб немецкой части. Патриоты перебили 10 офицеров, захватили их оружие, документы и скрылись. Несколько дней спустя отряд Ларсена пустил под откос железнодорожный поезд с немецкими и финскими солдатами. Когда поезд сошёл с рельсов, партизаны из пулемёта обстреляли выбегавших из вагонов гитлеровцев. Во время этой операции уничтожено свыше 150 вражеских солдат и офицеров.» (14988).

19 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 19 августа наши войска вели бои в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районе Пятигорск. После упорных боёв, в ходе которых противнику нанесены большие потери в людях и технике, наши войска оставили город Краснодар.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 18 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 25 немецких танков и бронемашин, свыше 150 автомашин с войсками и грузами, до 60 повозок, 8 автоцистерн с горючим, взорваны 6 складов боеприпасови склад горючего, подавлен огонь 12 батарей полевой и зенитной артиллерии, разбито два железнодорожных эшелона, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника.

В районе юго-восточнее Клетской наши войска отбивали многочисленные атаки танков и пехоты противника. На участке Н-ского соединения немцы сосредоточили свыше сотни танков, действия которых непрерывно поддерживала авиация. В тяжёлых боях с врагом наши бойцы уничтожили 9 немецких танков, 11 орудий, 25 автомашин с войсками и истребили до 400 гитлеровцев. Кроме того, бойцы подразделения противотанковых ружей сожгли и вывели из строя 22 немецких танка.

В районе северо-восточнее Котельникова наши войска вели упорные бои против наступающих немецко-фашистских войск. Бойцы Н-ской части, отбивая атаку гитлеровцев, уничтожили 4 танка и свыше 200 солдат и офицеров противника. Около одной железнодорожной станции противнику силою до батальона удалось просочиться в тыл советским частям. Наши танкисты и автоматчики окружили и полностью истребили проникших в тыл гитлеровцев. Н-ское артиллерийское подразделение в течение дня уничтожило 2 немецких танка, 6 орудий и до 150 гитлеровцев.

В районе южнее Краснодара наши войска вели оборонительные бои. На участке Н-ского подразделения уничтожено 7 немецких танков и до 250 гитлеровцев. Успешно действовала одна кавалерийская часть. Советские конники предприняли несколько контратак и истребили до 300 немецких солдат и офицеров.

В районе Пятигорска огнём, нашей артиллерии уничтожено 2 немецких танка, 3 броневика и свыше 100 солдат и офицеров противника.

На Ленинградском фронте происходили бои местного значения. Активными действиями наших подразделений истреблено больше 200 немецких солдат и офицеров, уничтожено 3 орудия и 4 станковых пулемёта. Взяты пленные. Огнём артиллерии разрушено 8 немецких ДЗОТов, 9 блиндажей и землянок и несколько огневых точек. Сержанты Демьяненко и Поляков и красноармейцы тт. Матвеев, Рыбаков и Ладыгин форсировали реку и ворвались в немецкую траншею. Уничтожив нескольких солдат и офицеров, бойцы захватили пленных и благополучно вернулись в своё подразделение.

На одном из участков Волховского фронта противник пытался переправиться через реку. Огнём нашей артиллерии немцы были отброшены с большими для них потерями. Зенитной артиллерией сбит немецкий самолёт «Хеншель-126». Экипаж самолёта взят в плен.

Партизаны из отряда тов. Л., действующего в одном из районов Калининской области, убили двух немецких солдат, охранявших железнодорожный участок. Гитлеровцы устроили похороны убитых. Партизаны обстреляли похоронную процессию и истребили ещё 18 немецко-фашистских оккупантов.

Немецкий ефрейтор Мартин Покле писал недавно солдату Вальтеру Веберу: «Придём ли мы когда-нибудь к нашей цели? Мне кажется, что мы всё больше от неё отдаляемся. Это приводит меня в отчаяние. Иногда просто трудно поверить, до чего упорны и настойчивы эти русские. Они организовали настоящую войну позади фронта, в нашем тылу. Благодаря огромным лесам и помощи населения партизаны имеют большие преимущества».

Немецко-венгерский отряд учинил кровавую расправу над мирными жителями деревни Подгородняя Слободка, Орловской области. Немецкие и венгерские палачи закололи штыками и расстреляли 25 женщин, детей и стариков. Среди расстрелянных 87-летняя Дукачёва Екатерина, 70-летняя Репина Марфа Евтеевна, 67-летний Репин Федот и другие. Фашистские изверги убили колхозницу Хроменкову Пелагею Фёдоровну 36 лет, её дочь Наташу 9 лет, сыновей — Валю 11 лет, Колю 7 лет и Ваню 2 лет.

В окрестностях города Пардубице (Чехословакия) чешские патриоты истребили 18 эсэсовцев, которые производили в деревнях обыски.» (14988).

19 августа в 1942 году началась героическая оборона Новороссийска. Противник выделил для захвата города 5 дивизий. Войска Новороссийского оборонительного района (НОР), созданного 17 августа (генерал-майор А.А.Гречко), уступали противнику в численности: по людям - в 4 раза, по орудиям и минометам - в 7 раз, по танкам и самолетам - в 2 раза. 19 августа немецко-фашистские войска начали наступление из района Краснодара на станицу Крымскую и на следующий день подошли к передовому рубежу НОР. Несмотря на превосходство противника в силах и средствах, войска 47-й армии (генерал-майор Г.П.Котов, с 8 сентября генерал-майор А.А.Гречко) и части морской пехоты, отразив атаки, не дали ему прорваться к городу и 25 августа остановили его наступление. Усилив наступающую группировку, противник к 10 сентября занял западную часть города. В ожесточенных боях советские войска 11 сентября остановили врага в юго-восточной части города. Несмотря на все усилия, врагу не удавалось прорваться в Закавказье по Черноморскому побережью. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1973 г. Новороссийску было присвоено почетное звание «Город-герой» и вручен орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» (14988).

19 августа в 1942 году началась Синявинская наступательная операция войск Ленинградского (генерал-лейтенант артиллерии Л.А.Говоров) и Волховского (генерал армии К.А.Мерецков) фронтов при содействии сил Балтийского флота и Ладожской военной флотилии. Невская оперативная группа перешла в наступление на Синявино, 55-я армия — на Тосно (14988).

19 августа 1942 началась неудачная попытка разорвать блокаду Ленинграда в Синявино при поддержке ВВС -  советской 14 воздушной армии. Хотя 14-я воздушная армия имеет численное превосходство над противостоящими силами Люфтваффе два к одному, немцы сохраняют превосходство в воздухе в этом районе до тех пор, пока наступление не закончится 10 октября (20793).

В специальной директиве командующего ВВС РККА от 19.08.42 г. на имя генерала Т.Т. Хрюкина требовалось: «Все усилия авиации - штурмовой, истребительной и бомбардировочной направить на выполнение задачи - не допустить переправы противника через реку Дон на участке Задоно-Авиловский, Перепольный» (ЦАМО РФ, ф. 327, оп. 4999, д. 38, л. 92) (20186).

19 августа в 1942 году немецкие войска возобновили наступление на сталинградском направлении, стремясь овладеть городом одновременными ударами с запада и юго-запада (14988).

19 августа в 1942 году ударная группировка противника (5-й немецкая армия и 7-й румынский кавалерийский корпус 17-й армии группы армий "А") перешла в наступление, нанося главный удар на Новороссийск и Анапу, вспомогательный — на Темрюк и Таманский полуостров (14988).

19 августа 1942 в специальной директиве командующего ВВС КА на имя генерала Т.Т.Хрюкина требовалось: "Все усилия авиации - штурмовой, истребительной и бомбардировочной направить на выполнение задачи - не допустить переправы противника через реку Дон на участке Задоно-Авиловский, Перепольный" (6467).

19 августа 1942 г Паулюс отдал приказ по 6 армии о наступлении на Сталинград и его захвате (2261).

C 19 августа по 26 сентября 1942 состоялась Новороссийская операция - совместная операция войск СКФ, ЗКФ и ЧФ - часть Битвы за Кавказ. Здесь и остановили (2438,457).

С 19 августа 1942 началась оборона Новороссийска СКФ, ЧМФ и АВФ. Новороссийский оборонительный район, созданный 17 августа, обороняли войска, уступавшие 2П и 3КД немцев по численности - в 4 раза, танкам и самолетам - 2 раза, орудиям и минометам - 7 раз. Остановили наступление 25 августа, однако 10 сентября немцы заняли западную часть города. далее 47А (А.А.Гречко) не пустила (3398,295).

С 19 августа по 26 сентября 1942 была оборона Новороссийска.

Войска Красной Армии, срывая планы немецко-фашистского командования прорваться в Закавказье и овладеть нефтеносными районами, в жестоких оборонительных боях остановили противника на новороссийском направлении. Новороссийская оборонительная операция, в которой участвовали войска Северо-Кавказского фронта, силы ЧФ и АВФ, явилась частью битвы за Кавказ.

Для объединения усилий сухопутных войск, авиации и флота в целях обороны Новороссийска и Тамани Ставкой ВГК 17.8 был создан Новороссийский оборонительный район (НОР). В его состав вошли войска 47-й армии (командующий генерал-майор Г. П. Котов, с 8.9 генерал-майор А. А. Гречко — командующий НОР), корабли и части АВФ (командующий контр-адмирал С. Г. Горшков — заместитель командующего НОР по морской части), силы Темрюкской, Керченской и Новороссийской ВМБ, сводная авиагруппа ЧФ, [315] а также 216-я стрелковая дивизия 56-й армии. В задачу НОР входило не допустить прорыва противника в Новороссийск ни с суши, ни с моря. Границы НОР: Анапа — станицы Крымская (Крымск), Абинская (Абинск) — Шапсугская — Фальшивый Геленджик. В его составе было около 15 тыс. человек.

К началу наступления немецко-фашистских войск строительство оборонительных рубежей еще не было закончено, оно продолжалось во время боевых действий. Передовой рубеж проходил по левому берегу р. Кубань в 40–60 км от города, основной рубеж — в 25– 35 км и упирался флангами в море у Анапы и м. Дооб. Тыловой рубеж был в 10–24 км от города, рубеж прикрытия проходил по окраинам.

Противник выделил для захвата Новороссийска 2 пехотные и 3 кавалерийские дивизии. Войска НОР уступали противнику в численности: по людям — в 4 раза, по орудиям и минометам — в 7, по танкам и самолетам — в 2 раза.

19.8 немецко-фашистские войска начали наступление из района Краснодара на Крымскую и на следующий день подошли к передовому рубежу НОР. Несмотря на превосходство противника в силах и средствах, войска 47-й армии и части морской пехоты, отразив атаки, не дали ему прорваться к городу и 25.8 приостановили его наступление.

Перебросив часть сил с туапсинского направления, противник возобновил наступление на левом фланге, 31.8 наши войска были вынуждены оставить Анапу. Отрезанные от основных сил части морской пехоты оказывали героическое сопротивление в районах Темрюка, Варениковской, Красного Октября. Усилив наступающую группировку, противник занял часть Новороссийска. В ночь на 10.9 основные силы НОР отошли на восточную окраину города. Новороссийская ВМБ была переведена в Геленджик. В ожесточенных боях наши войска 11.9 остановили врага в юго-восточной части города, в районе цементных заводов и на рубеже гора Долгая, Адамовича Балка. Бои продолжались до 26.9, затем враг вынужден был перейти к обороне.

При отражении наступления противника отличились 83-я отдельная морская стрелковая бригада, 1-я (с 18.9 255-я) бригада и батальоны морской пехоты. Большую огневую поддержку войскам НОР оказывали [316] корабли, береговая артиллерия и авиагруппа ЧФ. С 19.8 по 11.9 береговой артиллерией было произведено более 280 стрельб. В боях принимала активное участие и зенитная артиллерия. Авиагруппа НОР (112 самолетов) систематически наносила бомбоштурмовые удары по противнику, его кораблям и плавсредствам, отражала многочисленные налеты авиации на Новороссийск. Корабли и авиация ЧФ обеспечивали перевозки личного состава и воинских грузов к линии фронта. Действия кораблей и береговой артиллерии ЧФ с восточного побережья Цемесской бухты лишили противника возможности использовать Новороссийский порт для базирования кораблей и транспортов.

За период операции было выведено из строя 14 тыс. солдат и офицеров противника, уничтожено 47 танков, 25 самолетов, 95 орудий и минометов, 320 автомашин и др. В результате героических действий Красной Армии и ВМФ наступление немецко-фашистских войск в районе Новороссийска было остановлено. Несмотря на все усилия, врагу не удалось прорваться в Закавказье по Черноморскому побережью (11712).

C 19 августа по 10 октября 1942 была Синявинская операция с целью прорыва блокады Ленинграда. Не смогли, но сорвали немецкое наступление (2443,124).

С 19 августа по 14 сентября 1942 АДД по решению Ставки наносила удары по столицам Германии (27 и 30 августа и 10 сентября), Венгрии (5 и 10 сентября) и Румынии (14 сентября). Бомбили и Данциг, Варшаву, Кенигсберг, Штецин, Тильзит, Плоешти и др. (340,94).

19 августа 1942 Летчик Б.И.Кавзан совершил свой четвертый таран (274).

19 августа 1942 НКВМФ Н.Г.Кузнецов выпустил директиву N 518/НШ об использовании авиации ЧФ для прикрытия коммуникаций (2120).

Внешняя политика:

19 августа 1942 года было получено:

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ *

Я весьма сожалею, что я не смог принять участие с Вами и г-ном Черчиллем в совещаниях, которые недавно происходили в Москве. Неотложные нужды военного положения, в особенности поскольку речь идет о советско-германском фронте, хорошо мне известны.

Я считаю, что японцам будет трудно вытеснить нас с удобного пункта, который мы захватили в юго-западном районе Тихого океана. Хотя потери наших военно-морских сил в этом районе были значительными, успех, которого мы добились, оправдает их, и я могу заверить Вас, что мы будем развивать его энергичным образом. С другой стороны, я хорошо понимаю, что настоящим врагом обеих наших стран является Германия и что, возможно, в самом скором времени нашим обеим странам будет необходимо применить против Гитлера нашу мощь и силу. Вы можете быть уверены, что, как только в человеческих силах окажется возможным собрать транспортные средства, это будет сделано.

Тем временем в течение августа из Соединенных Штатов в Советский Союз будет отправлено свыше тысячи танков, и в то же самое время отправляются другие стратегические материалы, включая самолеты.

Соединенные Штаты хорошо понимают тот факт, что Советский Союз несет основную тяжесть борьбы и самые большие потери на протяжении 1942 года, и я могу сообщить, что мы весьма восхищены великолепным сопротивлением, которое продемонстрировала Ваша страна. Мы придем к Вам на помощь по возможности скорее и по возможности большими силами, как только сможем это сделать, и я надеюсь, что Вы верите мне, когда я сообщаю Вам об этом (7430).

За рубежом:

19 августа 1942 5-тысячный отряд канадцев попытался высадиться в Дьеппе (Франция), но был уничтожен фашистами, после чего идея открытия “второго фронта” была отложена (4962). Однако, взорвали 356 ммпушки, предназначенныедляобстрелаАнглии (3961, 275).

19 August 1942 Allied forces raid at Dieppe and are forced to withdraw after heavy casualties (50%) (270).

19 августа 1942 союзники (англичане и канадцы) высадились в Диеппе, но были вынуждены отступить с тяжелыми потерями (270) и несмотря на поддержку танков всех захватили в плен (2245,8).

19 августа 1942 г. канадские части и английские десантные отряды «коммандос» общей численностью в 6000 тыс. чел. высадились на побережье Франции в районе г. Дьеппа, где и находились в течение суток (16). В 1943 г. на проходившей в Вашингтоне с 12 по 15 мая конференции «Трайдент» руководители США и Великобритании вообще приняли решение о переносе начала операции на весну 1944 г. Примерно тогда данная операция («Оверлорд») и началась - 1 июня 1944 г. (19151).

19 августа в 1942 году войска союзников высадили тактический десант на северном побереже Франции в районе города Дъепп. В задачу десанта входило разведать береговую оборону, захватить и уничтожить несколько береговых артиллерийских батарей, станции РЛС и аэродром. В операции участвовали 237 кораблей и десантных судов , с воздуха высадку прикрывали 780 самолётов. На берег были высажены 5000 солдат 1-й канадской пехотной дивизии и 2000 британских солдат. Кроме того в тылу немецких войск были высажены около 50 американских рейнджеров и бойцов "Свободной Франции". Общее командование сухопутными частями десанта осуществлял канадский генерал Джон Робертс. Вследствии отсутствия внезапности (десант был высажен на пару часов позже запланированного (высадка проишодила уже после рассвета) десант понёс тяжёлые потери и не смог полностью выполнить поставленные перед ним задачи. После почти 9-и часового боя остатки десанта были эвакуированы в Англию. Потери союзников составили 3600 человек убитыми и пленными, 106 самолётов, 30 танков, эсминец и 33 десантных суда (14988).

19 августа в 1942 году немецкие власти ввели в Эльзасе и Лотарингию всеобщую воинскую повинность (14988).

19 августа 1942 г Мантгомери был назначен командующим 8 армией в Северной Африке (3907,237).

19 августа 1942 нацистский лидер Мартин Борман заявил, что славяне могут быть только рабами (4962).

Другие оборонные отрасли:

К 20-м числам августа 1942 началась сборка первых КВ-1с. Таким образом, требование ГКО о переходе к 1 сентября на «КВ с командирскими башенками» удалось выполнить.

Самые первые серийные КВ-1с практически полностью копировали танк 15002, за исключением тех пунктов, которые требовалось исправить по итогам испытаний. Впрочем, внутри эти танки все же отличались. Дело в том, что согласно постановлению ГКО №1878 первые 25 КВ-1с предполагалось выпустить с 5-скоростными коробками передач. По факту же их было построено не меньше 39 штук (в это число входят и несколько КВ-1). Внешне эти танки от машин с 8-скоростными коробками передач не отличить.

Но с конца августа с конвейера стали сходить машины, которые явно отличались от второго опытного образца. В виду большого процента литьевого брака ЧКЗ был вынужден вместо облегченных опорных катков ставить на КВ-1с катки от КВ-1. Это поднимало боевую массу на 390 килограмм. Об этом Малышеву, который после понижения в должности остался в Государственном комитете обороны, 19 августа сообщили из Главного автобронетанкового управления Красной Армии (ГАБТУ КА). Кроме того, с сентября на танках перестали устанавливать поручни. Всего за август удалось выпустить 34 КВ-1с, а за сентябрь – 176 штук.

Проблемы с опорными катками вынудили СКБ-2 разработать опорные катки иной конструкции. Придумывать велосипед не стали: за основу был взят опорный каток, разработанный для КВ-13. Несмотря на то, что работы по КВ-13 официально были заморожены, по факту отдельные узлы перспективного танка не только продолжали проектироваться, но даже испытывались. Как раз в июле-августе 1942 года катки КВ-13 испытывали на одном из КВ-1. Переделав конструкцию опорного катка, уже осенью 1942 года его стали ставить на КВ-1с (17682).

Авиапромышленность:

20 августа 1942 были подготовлены "Выводы” и "Заключение" по проведению госиспытаний Пе-Збис № 40143900 завода № 39 в НИИ ВВС:

В ы в о д ы

1. Максимальные скорости серийного самолета Пе-Збис № 40143900 завода № 39 на 2-ой граница высотности 5080 метров равны:

а) без аэродинамического компенсатора и без нарощений на кили 	530 км/ч

б) -с аэродинамическим компенсатором и с нарощенными килями	527 км/ч

Максимальные скорости у земли соответствеино равны 	438-435 км/ч

Потерь в максимальных скоростях по сравнению с испытанным в октябре месяце 1941 года самолетом Пе-Збис № 392207 завода № 39 - НЕТ

2. Скороподъемность, практический потолок, время набора высоты 5000 метров практически одинаковы в сравнении с самолётом Пе-Збис № 392207.

3. Техническая дальность самолета при полном выгорании горючего на высоте 5000 метров по прибору (Н ст. = 5220 м; на 0;8 максимальной скорости с закрытым высотным корректором получилась равной 1500 км.

4. Длины пробегов полученные при испытании превышают длины пробегов испытанного ранее самолета Пе-Збис № 392207, что об"ясняется недостаточной эффективностью тормозов.

5. Самолет имеет удовлетворительную продольную устойчивость на всех режимах полета за исключением набора высоты с бомбами в мотогондолах.

Поперечная устойчивость самолета достаточна. Путевая устойчивость ниже чем у самолетов с хорошей путевой устойчивостью: Ме-110, ДБ3ф, СБ-РК, 103-У.

Увеличение площади вертикального оперения (килей) на 16% с "уменьшавшем" удлинения устойчивость путя практически не изменило.

Запас руля высоты на предельно передней центровке (16,7%) мал. Необходимо регулировку руля высоты производить; вверх - 30 , вниз 18-20

6. Предварительные исследования работы предкрылков, показывают, что на самолете Пе-Збис они работают недостаточно эффективно.

Взлетно-посадочные свойства улучшились незначительно.

Минимальные скорости полета остались без изменений.

Срывы потока и тряска хвоста начинаются практически на одинаковых скоростях.

По отзывам летчиков предкрылки облегчают пилотирование на планировании на скоростях в диапазоне 230-240 км/час по прибору.

7. Установка конструкции завода № 39 под 2 крупнокалиберных пулемета УБК испытание выдержала удовлетворительно.

Турельная установка под крупнокалиберный пулемет штурмана конструктора ТОРОПОВА обеспечивает углы обстрела прицедьным огнем, как вправо, так и влево только по 30-35.

На больших углах вести прицельным огонь из-за тесноты в кабине нельзя.

На углах больших 40-45°, из-за встречного потока воздуха, турель развернуть невозможно. Аэродинамический компенсатор турели усилий не снимает.

Необходимо доработать компенсаторы установки Торопова на самолете Пе-3бис для использования в полете всего диапазона углов обстрела, допускаемых самой установкой.

На самолете Пе-Збис не предусмотрено химвооружение. Заводу № 39 необходимо обеспечить подвеску химприборов на наружные замки бомбодержателей по типу самолета Пе-2.

8. Обзор штурману вперед и в низ отсутствует. Обзор влево и назад ограничен из-за большой тесноты в кабине.

9. Приборы: указатель высоты и скорости штурману не видны.

Необходимо произвести перекомпановку приборов, согласно схемы предлагаемой в отчете.

Для обеспечения самолетовождения» в сложных метеоусловиях нужно установись РПК-10.

Серийное размещение радиостанции РСИ-4 обеспечивает дальность связи на высоте 1000 метров только 65-70 км.

размещение РСИ-4 в хвосте фюзеляжа повысило дальность до 110-120 км на той же высоте.

10. Производственное выполнение самолета в основном удовлетворительно.

11. В процессе испытаний выявлен ряд дефектов. Основных из них:

а) разрушение подшипников нагнетателя мотора (массовое явление);

б) течь бензобаков № 3 и 1 4 в верхней части по сварке;

в) засвинцовываются электроды свечей при работе на горючем с продуктом В-20 (массовый дефект), за все время испытаний заменено 60 свечей;

г) течь водорадиатора;

д) отказ приемников термометра воды (3 случая);

е) отказ динамок тахометров (массовый дефект - 4 раза);

ж) отказ бензиномеров;

з) остаточная девиация магнитного компаса превышает допустимые пределы;

и) при перезарядке пушки обрывается троссы перезарядки,

к) отсутствует механическая перезарядка пушки;

л) дренажный кран системы нейтрального газа работает неудовлетворительно:

при положении сектора "ГАЗ" система не всегда включается;

при положении "ДРЕНАЖ" газ поступает как в баки, так и в атмосферу,

Велико избыточное давление газов»в бензобаках. Необходимо уменьшить давление по 100-120 мм ртутного столба.

Ведущий и н ж е н е р -шжЕнер - полковник сафронов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Государственные контрольные испытания серийный самолет Пе-Збис № 40143900, производства завода 39, выдержал удовлетворительно,

2. Просить Н К А П:

а) принять меры к устранению дефектов, выявленных на испытании, согласно выводов и прилагаемой ведомости дефектов;

б) дать указания заводу № 32 срочно отработать и установить на турель конструкции ТОРОПОВА компенсаторы, которые позволили бы получить углы обстрела в воздухе, допускаемые конструкцией установки;

в) срочно провести исследование в ЦАГИ по повышению эффективности предкрылков на самолете Пе-Збис."

ДИРЕКТОР ЗАВОДА № 39 (В.И.АБРАМОВ)

ЗАМ. Г Л, ИНЖЕНЕРА ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ РАБОТАМ (К.А.ПЕТРОВ) (1678,51).

С 20 августа 1942 все самолеты Пе-2 получали автомат курса АК-1 (22828).

20 августа 1942 г. утвержден протокол макетной комиссии. Между тем в опытном производстве начали изготовление машины для статиспытаний и первого летного экземпляра. Однако из-за отсутствия двигателя АМ-39 на самолет, получивший заводское наименование И-220 и шифр "А", разрешили первоначально установить мотор АМ-38Ф для проведения первого этапа испытаний и получения предварительных результатов с последующей заменой на АМ-39. Истребитель И-220 предназначался для ведения активного воздушного боя на всех высотах. В целях получения максимальной горизонтальной скорости все радиаторы были убраны в крыло. Забор воздуха осуществлялся с передней кромки центроплана. Выход туннеля маслорадиатора разместили в нижней части центроплана, а водора-диаторов - в верхней. Самолет имел шасси с рычажной подвеской колес и впервые в отечественной авиации на нем были установлены мягкие топливные баки. Винт АВ-5Л-126А диаметром 3,2 м. Вооружение состояло из двух синхронных 20-мм пушек ШВАК (СП-20) с боезапасом по 150 патронов. Кроме того, на основании решения макетной комиссии в перегрузку предусмотрели установку еще двух пушек ШВАК с таким же боезапасом (5669).

20 августа 1942 г., спустя месяц после принятия решения о запуске И-185 с М-82А в серийное производство, начальник НИИ ВВС Красной Армии генерал-майор Лосюков подписал замечания к заключению по результатам испытаний. В них говорилось:

«п.п.2 и 3 Заключения считаю возможным принять в следующей редакции:

2. Полученные летно-тактические данные И-185 М-82 соответствуют т.т.т. ВВС Красной Армии только к самолетам серийной постройки 1942 г.

3. Самолет И-185 М-82 рекомендовать в серийную постройку нецелесообразно, так как с этим же мотором и с аналогичными летно-тактическими данными самолет в серийной постройке есть (ЛаГ-5)».

С такой трактовкой согласились и заместитель командующего ВВС КА главный инженер ВВС генерал-лейтенант ИАС Репин, и нарком авиационной промышленности Шахурин.

Оценки отечественных самолетов проводились в НИИ ВВС по результатам учебных воздушных боев с трофейными истребителями, захваченными после вынужденной посадки на нашей территории (основной источник поступления трофейной техники в первый период войны). Однако при этом картина складывалась не всегда объективной: часто восстановленные двигательные установки не додавали мощности, а поэтому характеристики немецких машин являлись заниженными.

Отсюда делался оптимистичный вывод о безусловном превосходстве наших самолетов (в том числе Ла-5)

над самолетами противника. Уверения НИИ ВВС, что у Ла-5 характеристики аналогичны И-185 с тем же мотором, также не выдерживают критики (10667).

С 20 августа по 13 сентября в 15-й, 27-й, 240-й, 297-й и 437-й истребительные авиаполки 8-й ВА на Сталинградском фронте также проходили войсковые испытания Ла-5. Руководил испытаниями в 287-й иад инженер-полковник Фролов, находившийся на аэродроме Верхняя Ахтуба. В состав бригады НИИ ВВС входили также инженеры-капита- ны В.И. Алексеенко, Зюскевич, Бабанин и Хвостовский, старшие техники- лейтенанты Ефанов (по вооружению) и Самозванцев (по спецоборудованию).

Войсковые испытания проходили Ла-5 второй и третьей серий завода № 21 с моторами М-82 второй серии завода № 19 и винтами В И III-105 диаметром 3,1 м. На самолетах были установлены две пушки 111 ВАК с боезапасом по 170 патронов на ствол, двумя замками ДЗ-40 под крылом для подвески бомб калибра до 100 кг.

С 20 августа по 13 сентября 1942 года летчики 287-й иад выполнили 226 самолето-вылетов на разведку войск противника. Разведка производилась парами с бреющего полета, 571 самолето-вылет на прикрытие войск и перехват самолетов противника.

В результате воздушных боев сбили 51 бомбардировщик противника и 36 истребителей Bf 109, включая 17 Bf 109F.

На Сталинградском фронте самолеты Ла-5 вели воздушные бои с немецкими истребителями Bf 109F-4 и Bf 109G-2, а также с бомбардировщиками Ju 88, Ju 87, Bf 110 и Не 111.В воздушных боях с Bf I09F-4 и Bf 109G-2 самолет Ла-5 значительно уступал как по вертикальной маневренности, так и по горизонтальной скорости. В результате Ла-5 не мог вести с немецкими истребителями активный воздушный бой и вынужден был обороняться. В воздушном бою с Ju 88, Bf 110 и Не 111 самолет Ла-5 отвечал всем требованиям современного истребителя по скорости, маневру и мощности огня.

Ла-5 использовали также для разведки войск противника, причем на высотах от 100 м до бреющего полета это было затруднительно вследствие недостаточного обзора вперед-вниз из-за широкого капота мотора.

Камуфляж Ла-5, как и остальных отечественных истребителей, подобран неудовлетворительно и в сравнении с истребителями противника своей окраской в воздухе резко выделяется на фоне чистого неба и облаков, что облегчало неприятелю обнаружение наших самолетов. С воздуха, на стоянке, окраска наших самолетов резко выделялась на фоне земли.

Что касается управления самолетом, то на элеронах на средних скоростях нагрузки были нормальные, но на скоростях выше 450 км/ч по прибору нагрузки значительно возрастали. На руле глубины при пользовании триммером на скорости 300-320 км/ч нагрузки снимались полностью.

На пикировании на скорости около 500 км/ч по прибору большие нагрузки затрудняли вывод самолета из пикирования и приходилось пользоваться триммером.

Управление рулем поворота на больших скоростях было тяжелое. Вообще управление самолета требовало от летчика хорошей координации движений рулями.

На правом вираже самолет стремился опустить нос и приходилось поддерживать его левой ногой. Ручка управления самолета удобна, но управление тормозами расположено неудачно. Нагрузки при торможении большие. Вследствие чего летчик натирал на ладоне и среднем пальце правой руки мозоли.

Сектор был недоработан.

Ход сектора нормального газа проходил с рывками, а при слабой затяжке гайки стремился занять среднее положение. Малый газ на планировании приходилось держать с силой, иначе он уходил в среднее положение.

Кнопки управления шасси и крыльевыми щитками нуждались в лучшей герметизации и повышении плавного хода.

Обзор из кабины, при закрытом фонаре, вперед считался удовлетворительным, а в стороны - хорошим. Но что творилось сзади - летчик не видел. Фонарь кабины невозможно было открыть на больших скоростях, а на планировании он закрывался сам.

Высокое расположение прицела (голова летчика упиралась в фонарь) мешало прицеливанию при закрытом фонаре. Поэтому полеты на Jla-5 в боевых условиях производились только с открытым фонарем. В кабине было душно и жарко, а вентиляция не позволяла лететь без очков (12032).

С 20 августа по 13 сентября 1942 года в ходе вторых войсковых испытаний ЛаГГ-5 частями 287 ИАД выполнено 226 самолёто-вылетов на разведку войск противника и 571 самолёто-вылет на прикрытие войск и перехват самолётов противника. В результате воздушных боев сбито: бомбардировщиков — 51, истребителей Me-109 — 19 и Ме-109Ф — 17.

На Сталинградском фронте самолёты Ла-5 с М-82 вели бои с немецкими истребителями Ме-109Ф-4 с мотором ДБ-601Е и Ме-109Г-2 с мотором ДБ-605А1, а также с бомбардировщиками Ю-88, Ю-87, Ме-110, Хе-111.

В воздушном бою с немецкими самолётами Ме-109Ф-4 и Ме-109Г-2 самолёт Ла-5 значительно уступает им как по вертикальному маневру, так и по горизонтальной скорости. В результате чего Ла-5 не может вести с немецкими истребителями Ме-109Ф-4 и Ме-109Г-2 активного воздушного боя, а вынужден вести оборонительный бой.

В воздушном бою с немецкими самолётами Ю-88, Ме-110 и Хе-111 самолёт Ла-5 отвечает всем требованиям современного истребителя по скорости и маневру. Вооружение требует усиления мощности огня...

Моторы М-82 в процессе боевой работы эксплуатировались на топливе 4Б-78 и масле МК. По характеру боевой работы (разведка с бреющего полёта, воздушный бой с бомбардировщиками и истребителями и патрулирование) моторы большую часть времени работали на номинальном режиме... Течь масла из-под крышек клапанных коробок, из подшипника оси коромысел, из-под гайки кожухов тяг толкателей. Выбивание масла из-под агрегатов задней крышки мотора и в соединениях маслосистемы. Из-за этого возвращались с боевого задания, так как козырек весь забрызгивает маслом, и самолёт становится слепым...»

В результате сделали вывод, что: «Самолёт Ла-5 с мотором М-82 вследствие большой удельной нагрузки на крыло значительно уступает в воздушном бою немецким истребителям Me-109F-4 и Me-109G-2 как по вертикальному маневру, так и по горизонтальной скорости.

Самолёт Ла-5 может вести воздушный бой с указанными немецкими истребителями — только оборонительный, так как, имея превосходство в горизонтальной скорости и вертикальном маневре истребители противника имеют большое преимущество в выборе наивыгоднейших позиций для атаки, что дает возможность их численно меньшей группе сковывать численно превосходящую группу самолётов Ла-5 и навязывать ей бой на выгодных для себя условиях...» (15813).

20 августа 1942 первые из полков (297-й, 27-й, 240-й, 437-й и 15-й истребительные полки, вошедшие в состав 287-й иад 8-й ВА Сталинградского фронта), получивших ЛаГГ-5 в июле-августе 1942, уже вступили в бой. К этому времени господство в воздухе полностью было на стороне люфтваффе. Нашу авиацию прижали к своим аэродромам, все они находились под контролем немецких истребителей, и ни один вылет не проходил не замеченным противником. При взлёте наших истребителей над аэродромом появлялись 4—6—12 Bf 109F и связывали их воздушным боем.

В таких тяжелейших условиях наспех подготовленные полки несли большие потери. Так, 297 иап с 20 по 25 августа сбил 6 самолётов противника, потеряв 4 своих. 437 иап с 22 по 26 августа сбил 3 и потерял 5, 27 иап с 20 по 26 августа сбил 12 и потерял 7, 240 иап с 20 по 27 августа сбил 10 и потерял 7 самолётов. 2 сентября 1942 г. начальник воздушно-стрелковой службы ВВС КА генерал-майор Рафалович докладывал заместителю командующего ВВС КА генерал-лейтенанту Г.А. Ворожейкину:

«Несмотря на большие зарегистрированные победы лётчиков 287 авиадивизии, их можно было бы иметь больше и меньше нести своих потерь, при условии лучшего освоения лётным составом боевого применения самолёта ЛАГ-5, организованно вступать и выходить из воздушного боя, поддерживать товарищей, не выходить из боя одиночным порядком и наладить лучше радиосвязь между самолётами и самолётов с землей» (15813).

С 20 августа 1942 г. на всех Як-1 стали устанавливать радиоприемник PC И-4, а на каждом пятом (с 1 октября на каждом четном) радиопередатчика РСИ -3, что улучшило тактические свойства машины.

Модифицированный "Як" уверенно лидировал на сравнительных контрольных испытаниях, проведенных в Саратове бригадой ЛИИ НКАП совместно с летно-испыта- тельной группой завода № 292. Из характеристик, представленных в табл., видно, почему не получила поддержки идея облегченного Як-1. Як-16 с улучшенной аэродинамикой и штатным вооружением уступал облегченному варианту только в вертикальном маневре и во всех отношениях был лучше серийного Як-1.

Сравнительные характеристики Як-1 (№ 2898), Як-16 (№ 1699) и облегченного Як-1 (№ 4596)

| Основные данные | 2898 | серийный номер машины 4596 | 1699 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полетный вес, кг | 2940 | 2780 | 2920 |
| Максимальная скорость, км/ч у земли | 516 | 526 | 524 |
| на высоте второй границы высотности при оборотах мотора М-105ПФ 2550 об/мин | 566 | 586 | 584 |
| на высоте второй границы высотности при оборотах мотора М-105ПФ 2700 об/мин | 569 | 592 |  |
| Время набора высоты 5000 м, мин | 5,8 | 4,7 | 5,2 |

Войсковые испытания самолетов Як-16 проводились в 32-м гиап 210-й иад 3 ВА Калининского фронта и в 176-м иап 283-й иад 16-й В А Сталинградского фронта с 10 декабря 1942 г. по 28 января 1943 г. На испытаниях произвели 669 боевых вылетов на 58 самолетах с налетом 617 часов. Провели 38 воздушных боев, в результате которых сбили 25 самолетов противника. Свои потери составили шесть самолетов Я к-16. По общему мнению летного состава кабина с улучшенным обзором задней полусферы повысила боевые качества самолета. Ее рекомендовали для установки на всех самолетах истребительного типа.

Эта модификация Як-1 выпускалась вплоть до перехода завода № 292 на изготовление еще более глубокой модификации самолета - Як-3 (12048).

20 августа в 1942 году с этого дня на всех «Як-1» устанавливались радиоприемники «РСИ-4», а на каждом пятом (с 1 октября на каждом четном) - радиопередатчики «РСИ-3». Одновременно были проведены мероприятия по частичному облегчению конструкции серийных самолетов. По постановлению ГКО от 22 сентября 1942 года с «Як-1» сняли: фару с предохранителем и выключателем сети, световую сигнализацию выпущенного положения хвостовой опоры, экранирование электросети после разъемных коробок, проводку обогрева часов, штепсельную розетку хвостового аэронавигационного огня (АНО), автомат давления, манометр вооружения, устройство пневмо-перезарядки «МП-20», радиополукомпас «РПК-10», вариометр, трос-дублер ножного управления, концевой выключатель на секторе газа. Этим же постановлением предписывалось устанавливать на самолетах ночное светооборудование, фару, вариометр и «РПК-10» только по особому заказу для самолетов ПВО (14989).

Другие оборонные отрасли:

20 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2199 Об эвакуации оборудования, материалов, а также рабочих, ИТР и служащих завода № 565 Наркомбоеприпасов из г. Орджоникидзе. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 153 (11012).

20 августа 1942 г. на площадку завода (Завод № 610 НКБ /Азербайджан  г. Баку/) в соответствии с пост. ГКО № 2199 было эвакуировано снаряжение бомб АО-8- 10 и ФАБ-100 завода № 565 из Орджоникидзе, в 10.1942 г. прибывшее оборудование введено в строй. Снаряжательный завод. В 12.1942-11.1943 г. - в ведении 1ГУ НКБ.

Численность персонала (12.1942 г.)- 1928 чел.

Производство: снаряжение: ручная граната РГД-33 (ВОВ), бомбы АО-8, ФАБ-100 (1942-) (11982).

20 августа 1942 года, постановлением Государственного Комитета Обороны № 2192 «О выпуске улучшенных танков КВ-1 и Т-34» KB-1С принимался на вооружение Красной Армии с организацией его производства на Челябинском Кировском заводе (15226).

20 августа 1942 на вооружение был принят КВ-1С, облегченный до 42.5 т, с новой коробкой передач и пушкой, и на Кировском заводе в Челябинске началась серия, которая прекратилась в сентябре 1943 после выпуска 1106 танков. Летом 1942 в Челябинске стальные радиаторы испытывали в большой морозильной камере в Челябинске. Машину показали англичанам и потом ее испытали в США на Абердингском полигоне (3828,32).

20 августа 1942 новый танк КВ-1 С был принят на вооружение Красной Армии. Он в самом деле оправдывал свое название, ибо его масса снизилась до 42,3 тонны, а максимальная скорость возросла до 43 км/ч по шоссе. Однако это было достигнуто за счет снижения броневой защиты танка, и если летом-осенью такое решение еще могло быть оправданным, то к лету 1942 г. ситуация изменилась. Теперь в вермахт начали поступать новые 75-мм противотанковые пушки Рак 40, танки Т Ш и Т 1У стали вооружаться длинноствольными 50- и 75-мм орудиями. Повсеместно вводились кумулятивные и подкалиберные боеприпасы. Все это привело к тому, что танк КВ утратил часть своих боевых качеств и в целом сравнялся с Т-34 (10782).

С 20 августа 1942 года начался серийный выпуск танков КВ-1с. Всего до апреля 1943 было выпущено 1370 танков КВ-1с. На базе КВ-1с строился огнеметный танк КВ-8с, также он послужил базой для создания КВ-85, а шасси КВ-1с использовалось для выпуска самоходок СУ-152. (3862).

20 августа 1942 г. Танк КВ-1С был принят на вооружение РККА и выпускался на ЧКЗ серийно до сентября 1943 г. Всего было выпущено 1083 танка (624 машины в 1942 г. и 459 машин в 1943 г.) данной модификации, которые широко применялись на фронтах Великой Отечественной войны. Танк КВ-1С был разработан на базе танка КВ-1 обр. 1941 г. и отличался от последнего уменьшенной толщиной бортовых листов и листов днища корпуса, литой башней измененной формы, а также размещением членов экипажа в башне и установкой более совершенной коробки передач. Машина имела классическую схему общей компоновки. Забронированный объем боевого и трансмиссионного отделений машины был сокращен за счет уменьшения размеров башни и уменьшения высоты кормовой части корпуса. Кроме того, была снижена масса узлов и агрегатов трансмиссии и ходовой части танка (10703).

20 августа 1942 года на смену КВ-1 пришел принятый на вооружение танк КВ-1С, существенно отличавшийся от своего предшественника. В числе принципиальных отличий были усовершенствованная система охлаждения и новая коробка передач. Но настоящим прорывом в вопросе надёжности стало создание танка ИС в 1943 году (12290).

20 августа 1942 г. постановлением ГКО танк КВ-1С приняли к серийному производству. Но, как показали дальнейшие события, существенного изменения в расстановку сил на фронте это не внесло. По боевым возможностям (главным образом — по броневой защите) могущество КВ несколько снизилось, а показатели подвижности (проходимости, скорости) — повысились. Но в целом технический уровень модернизированного танка остался практически прежним, хотя качество изготовления КВ-1С было выше, чем у предшественника.

Конструктивные недостатки КВ были хорошо известны конструкторам ЧКЗ. Поэтому еще летом, в ходе работ по КВ-13, в СКБ-2 под руководством заместителя главного конструктора Н.Л. Духова началось проектирование новой модификации тяжелого танка КВ.

Этот танк, получивший обозначение КВ-1С, характеризовался уменьшенной толщиной брони борта и днища. Конфигурация машины была изменена за счет уменьшения размеров башни и высоты корпуса в кормовой части. Конструктивные решения узлов и деталей трансмиссии и ходовой части также пересмотрели в сторону уменьшения их размеров и массы. Пятиступенчатая коробка передач, как ненадежная и морально устаревшая, подлежала замене на 8-скоростную (как на КВ-13). Изменили главный фрикцион и опорные катки, уменьшили ширину гусеницы. Кроме того, в гусеничной ленте устанавливались траки (через один) с гребнями и без них. Двигатель остался прежний — В-2К.

Компоновка боевого отделения подверглась существенным изменениям. Эту важную работу выполнял Григорий Николаевич Москвин. В танке КВ-1 наводчик размещался слева от пушки, командир и заряжающий — справа. В КВ-1С место командира танка перенесли на левую сторону башни и над ним (на крыше башни) установили неподвижную командирскую башенку с пятью зеркальными смотровыми приборами для кругового обзора.

В танке КВ-1 монтаж пушки осуществлялся через окно в передней стенке башни. Сначала внутрь башни заводилась казенная часть орудия, а затем корытообразная бронировка, закрывающая переднюю часть установки пушки и спаренного с ней пулемета, крепилась изнутри башни болтами по периметру окна.

В КВ-1 С орудие на стенде с помощью цапф устанавливалось непосредственно в броневом корыте на двух приваренных щеках. Далее броневое корыто вместе с пушкой крепилось к башне с помощью болтов. Это намного сокращало время монтажа пушки в башне.

За новаторское выполнение проекта танка КВ-1С Г.Н. Москвина наградили орденом «Знак Почета».

В результате проведенных мероприятий боевая масса танка КВ-1С снизилась до 42,5 т (вместо 47,5 т у КВ-1), а максимальная скорость возросла с 35 до 43 км/ч. Но достигнуто это было в основном за счет снижения уровня броневой защиты.

На фронте в период боев на Курской дуге основу вооружения танковых частей и соединений Красной Армии составляли танки Т-34-76 и даже легкие Т-70 с пушками калибра 45 мм. В небольшом количестве в боях принимали участие также английские тяжелые танки Мк IV «Черчилль», поставленные по ленд-лизу.

Количество новых тяжелых танков КВ-1 С и самоходных установок СУ-152 (на базе КВ-1С), вооруженных 152,4-мм пушками-гаубицами, было еще незначительным. Однако эффект от их применения был достаточно внушительный, особенно — СУ-152 (12617).

20 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2192 О выпуске улучшенных танков КВ-1 и Т-34. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 142 (11012).

20 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2193 Об эвакуации оборудования и кадров торпедоминного производства завода № 182 Наркомсудпрома. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 143-144 (11012).

20 августа 1942 г. вышло постановление ГКО № 2193 об эвакуации оборудования и кадров торпедо-минного производства завода № 182 НКСП; завод эвакуирован в Алма-Ату на завод № 175 (основная часть) и в Петропавловск.

В соответствии с пост. ГКО № 895 от 13.11.1941 г. на заводе № 182 НКСП организовано производство 50-мм минометов и ППШ.

В Махачкалу в конце 1941 г. эвакуированы: завод № 175 НКСП; часть феодосийского филиала завода № 181 НКСП; часть ОКБ завода № 231 НКСП, образовав ОКБ-182. Продолжены работы по торпедам.

29.01.1943 г. вышло постановление ГКО №2794 о мерах по восстановлению завода № 182 НКСП.

В годы ВОВ- производство дизелей; торпед 53-39 (1943). В 1942 г. выпущена опытная партия мин АМД-500 и АМД-1000.61 15.12.1943 г. вышло распоряжение ГКО № 4788 о мерах по обеспечению производства на заводе 13 комплектов тралов «Оропеза». В соответствии с распоряжением ГКО № 7031 от 1.12.1944 г. на завод в Махачкалу в 4-м квартале 1944 г. и 1-м квартале 1945 г. направлено 500 военнослужащих, не годных к строевой службе.

Участвовал в работах по РАТ-52; патроны ФКПС с фосфором (1959 г.). Производство П-35, КСЩ.

Директор (-1936-13.01.1937 г.)- К.К. Пога, (13.01.1937-26.07.1938 г.)- Е.М. Равикович (снят); и.о. (27.07- 08.1938 г.)- И.Н. Антонов; (14.08-11.12.1938 г.)- И.Н. Антонов, (11.12.1938 г.-)- В.И. Алферов.

Начальник строительства (-193б-37 г.-)- К.К. Пога. 1-й зам. директора (29.11.1937 г.-)- И.С. Кизельштейн. Зам. директора: по строительству (1.02.1937-26.07.1938 г.)- К.К. Пога (снят); по коммерческой части (07.1937 г.)-  Г. Г. Лещинский. Помощник директора по найму и увольнению (14.08.1938 г.-)- A.M. Толмачев.

Технический директор (7-25.09.193 7 г.)- П.М. Кнышев.

Гл. инженер (1930-е)- Ломанов; и.о. (01.1937 г.)- Ермольчик; (29.11.1937-21.11.1938 г.)- И.С. Кизельштейн (снят).

Зам. гл. инженера (-1936 г.)- Благовещенский (репрессирован).

Начальники цехов: № 1 (01.1937 г.)- Неженцев. Начальник ТЭЦ (1.02.1937 г.-)- Е.А. Джапаридзе.

Начальники отделов: планового (1936 г.)- Маневич; транспортного (1937 г.)- Максимов; кадров (09.1937 г.-)- И.М. Богословский.

Зам. начальника КБ (02.1937 г.)- Гусев.

Производство: торпеды Т-533 (-1938), Т-53-38 (1938-)- 13.139

ОКБ-182 НКСП /г. Каспийск/

Образовано в 1942 г. из части эвакуированного ОКБ завода № 231 НКСП для работ по торпедному оружию. В 1944 г. ликвидировано, в связи с созданием НИИ-400.

Вновь действовало в Каспийске в 1950-е  г. Работы по реактивной кавитирующей торпеде РКТ-45 (1950-е  г., с НИИ-1 МСХМ) (11982).

20 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2194 Об эвакуации оборудования и материалов, а также рабочих, ИТР и служащих Докшукинского ацетонобутилового завода. Наркомпищепрома СССР. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 145 (11012).

20 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2195 Об эвакуации оборудования, материалов, а также рабочих, ИТР и служащих Беслановского маисового комбината. и Орджоникидзевского стеклотарного завода. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 146-147 (11012).

20 февраля 1942 вышло Постановление ГКО № 2196 Об эвакуации оборудования, материалов, а также рабочих, ИТР и служащих Hальчикского мясокомбината и Грозненского холодильника. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 148 (11012).

20 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2197 О размещении населения, эвакуируемого из прифронтовой полосы. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 149 (11012).

20 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2198 Об эвакуации оборудования, готовой продукции, а также рабочих, ИТР и служащих предприятий Наркомпищепрома СССР из Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской АССР. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 52, лл. 150, 151-152 (11012).

20 августа 1942 г. в соответствии с пост. ГКО № 2199 завод № 565 1ГУ НКБ (Завод № 565 НКБ /Северная Осетия  г. Орджоникидзе/) (оборудование, материалы и кадры) 27.08-4.09.1942 г. эвакуирован: снаряжение 50-мм мин - в Тбилиси на завод № 316; снаряжение АО-8-Ю и ФАБ- 100 - в Баку на завод № 610 НКБ (11982).

Армия:

20 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 20 августа наши войска вели бои с противником в района хюго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районе Пятигорск.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской наши войска предприняли несколько контратак. В ходе боёв уничтожено 7 танков и разгромлен батальон немецкой пехоты. Юго-восточнее Клетской прорвавшиеся части неприятеля переправились через Дон, где встретили упорное сопротивление советских войск и были полностью истреблены. Только на одном из участков уничтожено 18 вражеских танков и свыше 500 гитлеровцев.

В районе северо-восточнее Котельникова продолжались ожесточённые бои. Наши пехотинцы н танкисты нанесли контрудар наступающим немецким войскам. Крупный бой идёт у железнодорожной станции, которая несколько раз переходила из рук в руки. Н-ское танковое подразделение уничтожило 4 танка, 7 противотанковых орудий и истребило свыше 150 солдат и офицеров противника.

В районе южнее Краснодара наши войска вели напряжённые оборонительные бои с танками и мотопехотой противника. Немцы предприняли несколько ожесточённых атак и потеснили наши части. Артиллеристы Н-ского подразделения подбили и сожгли 5 немецких танков.

В районе Пятигорска наши войска окружили и уничтожили колонну противника. На поле боя осталось 350 вражеских трупов, 6 сожжённых танков и 13 автомашин.

В районе Воронежа за последние пять дней уничтожено до 5.500 немецких солдат и офицеров, 27 танков и бронемашин, 21 самолёт, 169 автомашин, 2 орудия, 11 складов с боеприпасами и горючим. Взяты пленные. На одном из участков огневым налётом нашей артиллерии уничтожено до батальона вражеской пехоты.

На западном берегу реки Дон продолжаются упорные бои на улицах населённого пункта. Вчера вечером противник силой до четырёх батальонов пехоты, поддержанных танками, перешёл в контратаку, которая была отбита нашими частями.

Четыре партизана тт. Я., О., Е. и А. в одном из районов Ленинградской области взорвали железнодорожный мост в то время, когда по нему проходил воинский эшелон противника. Уничтожены паровоз и 8 вагонов. Погибло не менее 150 гитлеровцев. При отходе партизаны попали в засаду и в завязавшемся бою уничтожили ещё 20 оккупантов.

Пленный обер-ефрейтор 323 полка 218 немецкой пехотной дивизии Ганс Шредер рассказал: «Германское командование обманывает нас и скрывает правду о потерях немецких войск на Восточном фронте. Любой солдат, участвовавший в боях, знает,что мы несли и несём колоссальные потери. Несколько месяцев назад верховное командование опубликовало цифры о количестве немецких солдат, убитых за год. Ни один здравомыслящий человек на фронте и в тылу не верит этим цифрам. Солдаты их зло и ядовито высмеивают. Они говорят: бестия Геббельс очень неудачно сострил, очевидно считая нас за круглых дураков».

Группа красноармейцев и командиров Н-ской части, действующей в районе южнее Воронежа, составила акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев над советскими военнопленными. В акте говорится: «В отбитой у немцев роще были обнаружены и опознаны два трупа наших бойцов, замученных немцами. Красноармейцу Огневу М.К.гитлеровцы отрезали нос, отрубили кисть левой руки и перерезали горло. Старшего сержанта Корнева В.П. фашисты привязали колючей проволокой к дереву и подвергли чудовищным пыткам. Они отрезали пленному советскому командиру уши, выкололи глаза, а на лбу вырезали пятиконечную звезду. Затем гитлеровские мерзавцы пригвоздили Корнева штыком к стволу дерева». Акт подписали: старший лейтенант Петров П.И., политрук Ломов З.Н., красноармейцы Нечаев Г.В., Ахмедов К.Г. и Зимин А.И.

Югославские партизанские отряды полностью уничтожили итальянский гарнизон в пункте Нова Штифта и пустили под откос воинский поезд близ станции Кочевье. Занесколько дней боёв в этом районе итальянцы потеряли 320 человек убитыми и свыше 500 ранеными. Партизанские отряды, действующие на островах, истребили несколько отрядов итальянских жандармов и захватили много оружия. В руки партизан попали большие немецкие склады с продовольствием, которое распределено среди голодающего югославского населения.» (14989).

20 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 20 августа наши войска вели бои в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также юго-восточнее Пятигорска и южнее Краснодара.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Чёрном море потоплен транспорт противника водоизмещением в 6.000 тонн.

За 19 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 13 немецких танков, 35 бронемашин, до 200 автомашин с войсками и грузами, 10 автоцистерн с горючим, подавлен огонь 5 батарей полевой и зенитной артиллерии, рассеяно и частью уничтожено до двух рот пехоты противника.

В районе Клетской наши войска вели активные бои против немецко-фашистских войск. В течение дня гитлеровцы несколько раз переходили в атаки. Все атаки противника отбиты с большими для него потерями. Только на участке Н-ского соединения уничтожено 17 немецких танков и истреблено свыше 250 гитлеровцев. Юго-восточнее Клетской советские части вели ожесточённые бои с крупными силами противника, стремящимися переправиться через Дон. В упорном бою наши пехотинцы и танкисты почти полностью уничтожили группу противника, форсировавшую реку. Уничтожено свыше 500 немецких солдат и офицеров.

В районе северо-восточнее Котельникова продолжались ожесточённые бои. Советские войска оказывают упорное сопротивление наступающим танкам и мотопехоте противника. Особенно кровопролитное сражение произошло в районе одной железнодорожной станции. Немцам вначале удалось продвинуться вперёд и вклиниться в боевые порядки наших войск. Контратаками наши бойцы отбросили противника и нанесли ему большой урон. На поле боя гитлеровцы оставили сотни убитых солдат и офицеров, уничтожено свыше 20 немецких танков, много орудий, пулемётов и автомашин.

В районе южнее Краснодара наши части вели оборонительные бои с крупными силами противника. Отстаивая важный рубеж, бойцы Н-ской части отбили три атаки гитлеровцев. Повреждено 5 и уничтожено 9 немецких танков, 9 орудий, 22 миномёта, истреблено до 700 солдат и офицеров противника. На другом участке наши части под давлением превосходящих сил противника с боями отошли на новые позиции.

В районе юго-восточнее Пятигорска на одном участке ценою больших потерь немцам удалось несколько продвинуться вперёд. Идут упорные бои с просочившимися в расположение наших войск автоматчиками противника.

На одном из участков Ленинградского фронта наши части вели активные боевые действия. После мощной огневой подготовки бойцы Н-ской части перешли в наступление. Преодолевая упорное сопротивление неприятеля, наши бойцы переправились через реку и выбили гитлеровцев из одного населённого пункта. В другом населённом пункте происходят уличные бои.

Партизанские отряды под командованием тт. В. и К., действующие в одном изоккупированных немцами районов Ленинградской области, на днях разгромили гарнизоны гитлеровцев в двух населённых пунктах. Партизаны истребили 80 немецких оккупантов и захватили трофеи.

На поле боя подобран дневник немецкого офицера. Ниже публикуются выдержки из этого дневника:

«28 июня 1942 года... Лейтенант Людвиг и переводчик привели одного русского.Это бывший сторож колхоза. Ему 55 лет, он отец семерых детей. Старик оскорблял немецких солдат руганью и жестами. Русскому выносится наказание: 30 ударов плетью. Согнали всех жителей. Солдаты раздели русского и высекли плетьми. Он не мог встать. Приказали бросить его в погреб и три дня не давать никакой пищи.

10 июля. Среди населения царит голод. Все запасы продуктов давно конфискованы. Крестьяне пекут хлеб из травы. Они должны сдавать нам яйца, которые несут уцелевшие каким-то чудом немногие куры.

2 августа. Ночью русские совершили крупный воздушный налёт на наш район.

Зенитки бьют, как бешеные, но безуспешно. Позже налёт повторяется с ещё большей силой. Бомбы падают на железнодорожную станцию. Всю ночь горели склады и составы».

На одном из участков в районе северо-восточнее Котельникова немецко-фашистские мерзавцы загнали на минированное поле толпу крестьян. Нам инах подорвалось более 150 мирных советских граждан, среди которых было много женщин.

Итало-фашистские мерзавцы разграбили и сожгли югославский город Содражица. В результате зверской расправы итальянских бандитов в этом городе было расстрелянои погибло в огне более 1.500 жителей. Оккупанты сожгли также все словенские деревни в районе Любляна—Гросулье.» (14989).

20–22 августа 1942 по приказу Гитлера Рихтгофен перевел большинство самолетов 4-го воздушного флота на Сталинградское направление. Эта небывалая для люфтваффе концентрация сил позволила совершать почти беспрерывные налеты на различные цели в районе города на Волге. При планировании атак штаб 8-го авиакорпуса Мартина Фибига использовал крупномасштабную карту местности, на которой был отмечен почти каждый дом. 23 августа немецкие самолеты совершили самый массированный налет на Сталинград, сбросив на него тысячу тонн бомб всех калибров в ходе 1600 боевых вылетов. Город был практически разрушен, погибли десятки тысяч жителей и беженцев. Сухопутные части при поддержке орудий 9-й зенитной дивизии люфтваффе начали штурм города (19522).

20–22 августа 1942 по приказу Гитлера в течение Рихтгофен перевел большинство самолетов 4-го воздушного флота на Сталинградское направление. Эта небывалая для люфтваффе концентрация сил позволила совершать почти беспрерывные налеты на различные цели в районе города на Волге. При планировании атак штаб 8-го авиакорпуса Мартина Фибига использовал крупномасштабную карту местности, на которой был отмечен почти каждый дом. 23 августа немецкие самолеты совершили самый массированный налет на Сталинград, сбросив на него тысячу тонн бомб всех калибров в ходе 1600 боевых вылетов. Город был практически разрушен, погибли десятки тысяч жителей и беженцев. Сухопутные части при поддержке орудий 9-й зенитной дивизии люфтваффе начали штурм города.

В результате опустошительных небесных боев в 8-й воздушной армии стала остро ощущаться нехватка истребителей. Хотя 28–29 августа из тыла поступило пополнение в виде четырех истребительных и двух штурмовых авиаполков, на 1 сентября в армии насчитывалось всего 97 исправных машин. Все это заставило Хрюкина полностью отказаться от эскортирования штурмовиков и бомбардировщиков. И если экипажам Пе-2 просто приказали бомбить с высоты 8000 метров, то штурмовикам пришлось рассчитывать исключительно на везение. Впрочем, от истребительного прикрытия и так было мало толку. Штаб 8-й воздушной армии в качестве рекомендаций предложил пилотам Илов производить заходы на цели со стороны солнца, использовать для скрытого подхода облачность и дым от пожарищ (23199).

20 августа 1942 согласно графику боевой работы 8-й ВА с 5.00 до 19.00 по переправам противника через Дон на участке Трехостровская, Нижний Акатов, Нижний Герасимов должны были действовать группы по 10-18 самолетов Ил-2 и 18-27 Пе-2 под прикрытием 10-15 истребителей Як-1 или Ла-5, при этом штурмовики армии должны были выполнить 112 самолето-вылетов, "пешки" - 90, а истребители - 180 боевых вылетов (6467).

К 20 августа 1942 ближе к Сталинграду перебазировали 5 ад АДД под командованием самого А.Е.Голованова (340,93).

20 августа и 1 сентября 1942 были налеты АДД на оккупированную Варшаву и ее пригород Прагу. В ночь с 20 на 21 августа для удара по столице Генерал-губернаторства вылетели 23 экипажа из 17-й ад дд. Все они донесли о выполнении задания. От 36-й ад дд в налете приняли участие десять машин, еще три бомбили запасные цели. Отбомбились по основной цели и десять экипажей 24-й ад дд. Еще два самолета из-за неисправности материальной части бомбили запасные цели, в том числе Вильнюс (22728).

20 августа 1942 под Сталинградом погиб вице-регент Венгрии Стефан Хорти (4962).

20—22 августа 1941 концентрация сил авиации позволила немцам совершать почти беспрерывные налеты на различные цели в районе Сталинграда. 19 августа на аэродроме Тацинская, где уже были «Юнкерсы» из 76-й эскадры, приземлились Ju-88 из I. и III./KG51 «Эдельвейс». На следующее утро в Обливскую на короткое время прибыла штурмовая авиагруппа I./StG77 гауптмана Хельмута Брука. Группами по 20—30 самолетов, в сопровождении истребителей Bf-109, немцы бомбили советские укрепления, промышленные объекты в городе, железнодорожные станции, переправы через Волгу, позиции зенитных батарей и аэродромы. 20 августа Люфтваффе произвели на Сталинград три массированных налета, 21 августа – четыре. 22 августа произошли с небольшими интервалами еще пять налетов на город. В результате в его южной части были разрушены целые кварталы рабочих поселков, дым от пожарищ заволок все небо. Несколько бомб упали около СталГРЭС, в результате чего были разрушены здание прачечной и бани коммунального отдела станции. При этом был убит плотник коммунального отдела А. И. Меркулов. В самом Сталинграде нарастал хаос, усугублявшийся тем, что со всех сторон сюда нескончаемым потоком стекались толпы дезертиров, красноармейцев, потерявших свои части, и беженцев. Только в течение 21 и 22 августа заградпосты НКВД задержали 1077 человек. Отчаянно пытаясь остановить продвижение противника, советское командование после многокилометровых маршей по жаре с ходу бросало в бой плохо вооруженные дивизии. Рядовой Я. А. Трутников писал к себе домой:  «Наше подразделение в 120 человек было вооружено десятью винтовками, осталось в резерве, но попали в окружение танков и чуть не погибли, удалось выбраться». Но самое сильное деморализующее воздействие на солдат оказывало безраздельное господство немецкой авиации. Штурмовики, истребители и бомбардировщики целыми днями кружили над степью, беспрепятственно атакуя любые цели, гоняясь даже за отдельными бойцами и автомашинами. Напуганные беспрерывными налетами красноармейцы в отчаянии писали своим родным:  «Сегодня весь день авиация немчуры не давала никакого покоя, хоть зарывайся на 100– 1000м, а достанет. Наших самолетов не видно было целый день, и это не только сегодня, но было вчера и будет завтра. Нет никакого сопротивления, что хотят, то творят с наземными войсками… Немецкие самолеты обстреливают наши войска и мирное население в тылу. Они летают так низко, как хозяева, а наших почему-то нет, а если появляются, то очень редко, а когда надо, их нет…» Доходило даже до того, что немецкие летчики, идя на бреющем полете, открывали кабины и стреляли по пехоте из пистолетов! (11774).

20 августа 1942 5А (Л.А.Говоров) освободила Можайск (3398,297).

20 августа в 1942 году противник захватил плацдарм на левом берегу Дона в районе станицы Нижне-Чирская (14989).

20 августа в 1942 году в катастрофе «Re.2000» («V-421») погиб 38-летний сын главы Венгрии Иштван Хорти. Это произошло над аэродромом Иловское, на оккупированной территории Советского Союза, из-за недостаточной квалификации пилота не справившегося с управлением и угодившим в штопор на малой высоте. В течение августа вторая румынская эскадрилья 2/1 "Keresztes Pok" (Паук-крестовик) потеряла четыре «Re.2000» сбитыми и шесть «Re.2000» поврежденными, хотя их удалось вернуть в строй (14989).

Жизнь и внутренняя политика:

20 августа в 1942 году объединенные чеченские банды Шерипова, Бадаева, Магомадова и других главарей (всего до 1, 5 тысяч боевиков) окружили райцентр Итум-Кале, однако взять село не смогли. Находившийся там небольшой гарнизон отбил все атаки, а подошедшие две роты обратили повстанцев в бегство (14989).

За рубежом:

20 августа 1942 ВВС армии США активируют Двенадцатую воздушную армию (20793).

20 августа 1942 Ф.Рузвельт разрешил интернирование японцев, живущих на восточном побережье США (2100).

Авиапромышленность:

21 августа 1942 вышел приказ НКАП N 641с о мероприятиях по обеспечению постановки производства самолета Ил-4 на заводе 39 (1576,3).

ГК С.В.И. своим извещением N 350 от 21 августа 1942 санкционировал введение следующих деревянных агрегатов в серию без статиспытаний:

1. Передняя часть фюзеляжа

2. Пол пилота

3. Хвостовой кок

Что даст экономию 169 кг металла на машину (1685,184).

21 августа 1942 С.В.И. писал директору завода 23 и нач. 10 ГУ письмо N 107:

"Посылаем Вам чертежи по замене дефицитного дюраля на дерево и болинит для запуска в серию:

1-й серийный фюзеляж предъявить нам для стат. испытаний.

Деревянную носовую часть, хвостовой кок и пол пилота разрешается внедрить в серию не дожидаясь стат. испытаний фюзеляжа, проверив увязку на 2-х машинах и предъявив их ГК (1685,185).

21 августа 1942 ГИ ВВС Репин писал письмо N 416756с НКАП А.И.Ш. о том, что за сравнительно короткий срок эксплуатации Ла-5 М-82 выявлен ряд чрезвычайно серьезных дефектов, которые по своему характеру настолько серьезны, что являются причинами аварий и поломок самолетов...(1632,13).

21 августа 1942 г. по приказу № 643с/0112с, в связи с организацией в Красноярске Центральной авиаремонтной базы Управления Полярной авиации ГУСМП, завод № 477 был освобожден от работ по ремонту самолетов и моторов для УПА ГУСМП. Соответствующее оборудование и кадры были переданы в УПА ГУСМП.

(В соответствии с пост. ГКО № 2643с от 20.12.1942 г. и приказом № 904с/479с от 23.12.1942 г. завод № 477 в Лаптево передан в ведение Главуглемаша НКугля (может быть, имеется в виду площадка завода). В начале 1942 г. в Красноярске был завод № 477бис.)

По приказу № 267с от 3.05.1943 г. на площадку завода перебазируется ОКБ Бериева (окончание в 06.1943 г.). Бериев назначен гл. конструктором завода. С 1.05.1943 г., в связи с организацией производства Бе-4, завод передан из 6ГУ в ЮГУ.

По приказу № 441с/Р258с от 13.11.1945 г. завод № 477 со всем оборудованием и кадрами передан ГУСМП. ОКБ Бериева в конце декабря возвращается в Таганрог на завод № 86.

С 1950 г. завод перепрофилирован на судостроение.

Директор (1941 г.-)- Ф. Г. Нестеров, (01.1943 г.)- П.П. Смирнов, (-05.1943-11.1945 г.-)- ИЛ. Рехтман.

Гл. конструктор (05.1943 г.-)-  Г.М. Бериев.

Производство:.летающие лодки: КОР-2 (1944-45)- 38, ЛЛ-143 (1945)- 1.

Заводской № 4770305.

Красноярский Ремонтный завод им. Побежимова ГУСМП / г. Красноярск/

Авиаремонтный завод основан в 1934 г. на базе бывших мастерских по ремонту катеров Главсевморпути, строительство начато 10.08.1935 г. Введен в эксплуатацию в 1940 г.

С 01.1942 г. влит в состав эвакуированного на его площадку по приказу № 1050сс от 8.10.1941 г. завода № 477 НКАП.

ОКБ-477 НКАП гл. конструктора  Г.М. Бериева

По приказу № 267с от 3.05.1943 г. для организации производства Бе-4 ОКБ-288 гл. конструктора  Г.М. Бериева переведено в Красноярск на завод № 477, где действовало под названием ОКБ-477.

Создан морской самолет-разведчик ЛЛ-143 (првый полет 6.09.1945 г.).

По приказу № 463с от 24.11.1945 г. ОКБ-477 в конце 12.1945 г. возвращается со всем личным составом (150 ИТР и 250 рабочих) и оборудованием в Таганрог на завод № 86 (прибыло в 02.1946 г.). По приказу № 404с от 26.06.1946 г. там на базе ОКБ-477 организован опытный завод № 49 МАП.

ОКБ Полярной авиации

В 1948 г.- переделка гидросамолета ГСТ под двигатели АШ-82ФН. Переделка осуществлялась на заводе

Гл. конструктор- М.А. Мостовой (11982).

Другие оборонные отрасли:

21 августа 1942 года, согласно доклада старшего военпреда ЧКЗ инженер-майора Скрибцова, направленного в ГБТУ КА:

«Программа по танкам KB и КВ-1С за 20 дней выполнена всего лишь на 35%. Та-

1. основных цехов на выпуск Т-34 и это с одной стороны отвлекало внимание руководства завода от выпуска KB, и с другой, было снято основное оборудование в цехе MX-1, который поставлял для KB всю начинку КПП, шестерни бортредуктора и всю ходовую часть. Сейчас эти узлы и детали переданы для изготовления в цех МХ-2 совместно с частью оборудования, которое уже частично установлено, частично еще нет.

2. Благодаря упущению Дирекции завода цеха-заготовители (кузнечный и литейный) с большими перебоями подают поковки, штамповки и литье для КВ. Таким образом, сборочный цех СБ-2 не может собирать требуемого количества танков KB из-за отсутствия КПП, бортредукторов, гусениц, нижних катков, которые не подает МХ-2 на сборку по вышеперечисленным причинам.

3. В августе перед всем коллективом завода была поставлена основная задача на август - освоение Т-34, и мы считаем, это правильно. Но цехами и их начальниками это было понято так, что освоение Т-34 это есть единственная задача, которая перед ними поставлена, и поэтому изготовление деталей для KB выпало из их внимания.

4. Все начальники цехов на вопрос — почему цех не дает деталей KB отвечают, что цех занимается освоением Т-34. Выполнение программы по KB в текущем месяце будет зависеть от того, насколько быстро сможет наладить свою работу цех МХ-2, как его обеспечат поковками, штамповками и литьем цеха-заготовители, и насколько быстро будет прекращено прикрывательство в части срыва всеми цехами завода изготовление деталей по KB освоением Т-34.

Все эти вопросы нами поставлены перед дирекцией завода и, судя по принимаемым мероприятиям, программа по KB с большим напряжением, но может быть выполнена».

Однако, несмотря на принятые меры, выполнить августовский план по тяжелым танкам (150 машин) не удалось - за месяц ЧКЗ изготовил 104 KB, из них 34 KB-1С. В это число вошли две машины, которые поступили на государственные испытания 28 июля — танки № 15001 и 15002. При этом KB-1С получили гусеницу от КВ-1 - изготовление узкой наладить не смогли (15226).

С 21 августа по 3 сентября 1942 испытывались обе САУ завода № 37: СУ-31 и СУ-32, причем СУ-31 показала себя с лучшей стороны, в то время как у СУ-32 наблюдался перегрев двигателей. Впрочем, к тому моменту, когда машины вышли на испытания, завод № 37 уже объединился с Уралмашем и о серийном производстве легких САУ в Свердловске речь не шла (17485).

В период с 21 августа по 3 сентября 1942 на филиале НИБТ Полигона в Кубинке (сам полигон осенью 1941 года эвакуировали под Казань) СУ-32 прошла 524 километра, из них 292 по шоссе и 197 км по проселку. Остальной километраж проходил по целине и в ходе специспытаний. Средняя скорость по шоссе составила 25,5 км/ч, по проселку 17,8 км/ч, максимальная же скорость составила 45 км/ч. В принципе, очень похоже на Т-70, но с рядом нюансов. Прежде всего, проблема заключалась в запредельной температуре в системе охлаждения. Она достигала 100 градусов для воды, а для масла - 110-120 градусов. Отмечалось неудобство работы с боекомплектом, недостаточная прочность тормозов, имелись проблемы с проходимостью на специспытаниях. Также отмечался разрыв гусеничных лент.

Часть недостатков, выявленных на СУ-32, не являлись чем-то новым. Недостаточная прочность траков являлась проблемой и на Т-70, да и система охлаждения машины не работала идеально. Собственно говоря, уже шли работы по модернизации ходовой части базового танка, с октября 1942 года его запустили в серию как Т-70Б. Другой вопрос, что в случае с самоходами имелась заинтересованная сторона. А именно С.А. Гинзбург. Как явный лоббист системы с параллельным расположением мотора, он сделал так, что СУ-31 признали оптимальным шасси. Впрочем, и этой машине не суждено было стать серийной. Завод №37 уже производил Т-34, так что новым местом разработки стал завод №38 (г. Киров), куда и направили разработки по обеим машинам. В результате родилась СУ-12, в которой совместили шасси на агрегатах Т-70Б и систему моторно-трансмиссионной группы от СУ-31 (21099).

21 августа 1942 в Кубинке на полигоне Научно-исследовательского института бронетанковой техники (НИИБТ Полигоне) приступили к официальной программе ходовых испытаний СУ-31 и СУ-32. Ещё раньше, 18 августа, прошли демонстрационные стрельбы на Софринском артиллерийском полигоне. Всего с 21 августа по 3 сентября СУ-31 и СУ-32 прошли 630 и 524 километра соответственно. Было произведено 490 выстрелов из 61-К и 205 выстрелов из ЗИС-3.

Для соответствия весовым характеристикам СУ-32 на испытаниях догрузили до боевой массы с проектной толщиной брони. В ходе испытаний у обеих самоходок наблюдались частые разрывы гусеничных лент. Решить эту проблему предполагалось модернизацией ходовой части по типу Т-70Б, название это условное, поскольку в документах Т-70 с усиленной ходовой частью так не называется. Также ходовые испытания выявили серьёзные проблемы системы охлаждения двигателя СУ-32, на СУ-31 подобного не наблюдалось. Отмечалось неудобное размещение боекомплекта, в результате чего скорострельность (по сравнению со штатной ЗИС-3) оказалась снижена. На угле возвышения 25 градусов орудийный щит закрывал обзор панорамы, в результате прицеливание становилось невозможным. Кроме того, установка бронекожуха увеличила усилия на маховики механизма наведения.

По результатам сравнительных испытаний был сделан следующий вывод:

«Испытания пробегом показали, что машина (СУ-32) имеет кроме слабых тормозов и траков следующие дефекты:

а) Перегрев двигателя.

б) Слабое крепление коробки перемены передач.

в) Наличие указанных дефектов не даёт возможности рекомендовать шасси со спаренной установкой двигателя для принятия на вооружение Красной Армии.

Учитывая, что компоновка 76 мм пушки на самоходной установке в основном работает удовлетворительно, комиссия считает целесообразным одновременно с выпуском опытной серии 37 мм зенитных самоходных установок, выпустить для проведения испытаний в частях действующей Красной Армии опытной серии в количестве 6–10 штук 76 мм штурмовых самоходных установок на шасси с параллельным расположением двигателей, рекомендованном для 37 мм зенитной самоходной установки».

Продолжения работ по теме СУ-31 и СУ-32 на заводе №37 не последовало (17668).

21 августа 1942 г. вышло постановление Государственного комитета обороны СССР об эвакуации оборонного завода № 91 (г. Сталинград).

Армия:

21 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 21 августа наши войска вели бои с противником в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также юго-восточнее Пятигорска и южнее Краснодара.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской Н-ское подразделение внезапно атаковало готовившегося к наступлению противника. В ожесточённом сражении наши бойцы уничтожили 5 немецких танков, 8 противотанковых орудий, 11 пулемётов, 7 миномётов и истребили 350 гитлеровцев. Юго-восточнее Клетской продолжаются упорные бои с противником. Бойцы одной нашей части отбили атаку немецкой мотопехоты, наступавшей при поддержке танков. Подбито 8 танков, и разгромлен батальон пехоты противника.

В районе северо-восточнее Котельникова наши войска продолжали вести оборонительные бои. Контратаками советские части изматывают немцев и наносят им значительный урон. Только в районе действий Н-ской части неприятель потерял 3 танка, 9 орудий, 5 автомашин и 350 солдат и офицеров. Разведывательный отряд ночью пробрался в расположение противника. Наши разведчики подожгли несколько немецких танков и автомашин и истребили до 100 гитлеровцев.

В районе южнее Краснодара соединение под командованием тов. Аршинцева в трёхдневных боях уничтожило свыше 2.500 немецких солдат и офицеров, 14 танков, 7 бронемашин, 103 автомашины, много орудий и пулемётов. Советские бойцы самоотверженно борются против численно превосходящих сил врага. Пулемётчики тт.Дзилунов и Пирущак уничтожили 90 немецких автоматчиков. Командир батальона капитан Бедашвили огнём из станкового пулемёта уничтожил шесть немецких мотоциклов и свыше 40 гитлеровцев. Бронебойщик старший сержант Катаев метко брошенной противотанковой гранатой подбил немецкий танк и машину с пехотой.

В районе юго-восточнее Пятигорска продолжались ожесточённые бои, в ходе которых противнику нанесены большие потери.

На Ленинградском фронте происходили бои местного значения. На одном из участков несколько подразделений командира тов. Свиридова предприняли наступление. Преодолев упорное сопротивление врага, наши бойцы заняли важный оборонительный рубеж. Два батальона немецкой пехоты пытались вернуть потерянные позиции, но их атаки были отбиты. За два дня боёв, по неполным данным, истреблено свыше 1.000 немецких солдат и офицеров, уничтожено 10 пулемётов, 3 миномёта, сожжён немецкий танк, взорвано 2 склада с боеприпасами. Огнём нашей артиллерии подавлен огонь 7 артиллерийских батарей противника.

Пленный ефрейтор разведывательного отряда военно-воздушных сил германской армии Герберт Риттер рассказал: «Наш отряд прибыл в Россию из Антверпена (Бельгия) в июне этого года. Вслед за нами прибыли другие авиационные части из Бельгии, а также из Франции. Совершая разведывательный полёт, я встретился с советским истребителем и хотел было уклониться от боя. Однако русский лётчик преследовал меня и подбил мою машину. У нас существует всеобщее мнение, что русские лётчики — это искусные мастера своего дела. Многих немецких лётчиков пугает русская зима. По их мнению, вторую русскую зиму германская армия не выдержит. Они говорят, что если война не будет скоро закончена, то Германия потерпит поражение».

В деревне Басино, Ленинградской области, немецко-фашистские мерзавцы схватили колхозницу Наумову и потребовали, чтобы она указала местонахождение партизан. Наумова ответила, что она не знает, где находятся партизаны. Тогда фашистские палачи подвергли её пыткам. Не добившись от Наумовой ни единого слова, немецкие изверги растерзали её.

Польский партизанский отряд, действующий в районе С. (Польша), уничтожил 40 гитлеровцев. Польские патриоты взорвали 6 мостов и уничтожили 8 немецких грузовиков.» (14995).

21 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 21 августа наши войска вели бои с противником в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, юго-восточнее Пятигорска и южнее Краснодара.

На других участках существенных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Баренцевом море потоплены минный заградитель и два сторожевых корабля противника.

Наш корабль в Балтийском море потопил немецкий танкер водоизмещением в 15 тысяч тонн.

За 20 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 18 немецких танков и бронемашин, 140 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 10 батарей полевой и зенитной артиллерии, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

В районе юго-восточнее Клетской наши войска отбивали ожесточённые атаки противника. Бойцы Н-ской части нанесли немцам контрудар и уничтожили 450 гитлеровцев, захватили 4 орудия, 162 винтовки, 2.000 гранат и 15.000 патронов. Взяты пленные. На участке одной нашей гвардейской части противник бросил в атаку большие группы танков, поддержанных авиацией. Гвардейцы отбили все атаки гитлеровцев, подбили и уничтожили до 40 немецких танков. На поле боя остались сотни вражеских трупов.

В районе северо-восточнее Котельникова наши войска вели оборонительные бои против танков и мотопехоты противника. Неоднократные атаки немцев отбивались с большими для них потерями. Только на участке Н-ского подразделения уничтожено 7 танков и свыше 300 гитлеровцев.

На другом участке противник предпринял атаку крупными силами, действовавшими при поддержке более сотни танков. Лишь небольшой группе немецких танков удалось прорваться через наши позиции. Пехота противника отрезана от танков. Наши части ведут упорные бои по уничтожению этой группировки противника.

В районе южнее Краснодара происходили ожесточённые бои. Часть под командованием тов. Ковалёва за три дня уничтожила свыше 2.000 немецких солдат и офицеров, 5 танков, 2 бронемашины, 18 грузовых и 14 легковых автомашин. На одномиз участков после кровопролитного боя наши части отошли на новые позиции.

Юго-восточнее Пятигорска наши войска отбивали атаки немецко-фашистских войск. Бойцы одной стрелковой части уничтожили 70 немецких автоматчиков, просочившихся за передний край нашей обороны.

В районе Воронежа, на западном берегу реки Дон, происходили бои на улицах населённого пункта. Гитлеровцы рано утром предприняли атаку силами до двух батальонов, но были отброшены на исходные позиции, потеряв только убитыми до 200 солдат и офицеров.

На Карельском фронте пять самолётов противника пытались разрушить наши переправы через реку. Пять советских истребителей атаковали врага. В завязавшемся воздушном бою лётчики тт. Бубнов, Князев и Клименко сбили по одному самолёту противника. Кроме того, лётчики тт. Клименко и Кузнецов совместно сбили ещё один вражеский самолёт. Наши истребители потерь не имели.

Отряд ленинградских партизан под командованием тов. Б. за последние три месяца истребил 315 немецких солдат и офицеров, разрушил 150 метров железнодорожного полотна и пустил под откос паровоз, 16 вагонов с боеприпасами и 2 цистерны с горючим.

Пленный солдат 7 роты 282 полка 98 немецкой пехотной дивизии Бернгардт Вонс сообщил: «В июне я в составе 98 маршевого батальона прибыл на фронт. К нам приехал командир дивизии Гарейс и произнёс речь. Он сказал, что 98 дивизия понесла тяжёлые потери, многие роты совершенно обескровлены, в них осталось по 15—20 человек. Теперь прибывает пополнение, и дивизия опять пойдёт в дело. Солдаты угрюмо молчали, они в душе понимали, что их привезли на убой.

Один чёрт знает, кому удастся выбраться отсюда? Я один из счастливых: через месяц попал в плен и теперь буду только ожидать конца войны».

Группа бойцов Калининского фронта составила акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев над пленными красноармейцами и командирами. В акте говорится: «Недалеко от деревень Дружево и Шалы нами обнаружено 17 трупов советских бойцов и труп женщины, зверски замученных немцами. Личность погибших установить не удалось. Все трупы носят следы нечеловеческих пыток. Пленным гитлеровцы выкололи глаза, отрубили руки и ноги». Акт подписали: военный фельдшер Вощева, батальонный комиссар Кулаков, младший политрук Конаков, младший сержант Рогачёв.» (14995).

21 августа в 1942 году передовые частям немецкой 4-ой танковой армии форсировали Дон в районе Калача и захватили плацдарм на его левом берегу (14995).

21 августа 1942 г. 18 Ил-2 в сопровождении 16-ти истребителей провели налет на аэродром Сеща. Штурмовики шли тремя группами по 6 машин, и первая должна была подавить зенитную артиллерию. Это удалось: после двух заходов замолчали до 15 зенитных установок, что обеспечило остальным группам выполнение основной задачи (19854).

21 августа 1942 четыре катера с «катюшами» во взаимодействии со сторожевыми кораблями «Шторм» и «Шквал» произвели огненный налет по анапскому аэродрому, вызвав взрывы и пожары. А спустя трое суток эти же катера в дозоре вели бои с немецкими торпедными катерами. Перехитрив фашистов, заставив их сомкнуть строй, И.П.Шенгур нанес по ним удар сразу девятью десятками ракет. Гитлеровцы даже не отстреливаясь бросились наутек. Экипажи катеров Анатолия Крылова и Нестора Котова успели на ходу установить еще 12 ракет и выпустить их в середину сгрудившихся вражеских катеров. А в это время катера Михаила Матвиенко и Владимира Пилипенко, заряжая свои установки, отстали. Эта случайная задержка оказалась как нельзя кстати: с юга подошли еще три больших катера противника. Командиры не сговариваясь одновременно пошли им навстречу, с дистанции 600-8—метров накрыли их «катюшами», а подошедшие три сторожевых катера Сипягина огнем из пушек и пулеметов отогнали их совсем (15985).

Жизнь и внутренняя политика:

21 августа 1942, управляя Grumman F4F Wildcat, майор морской пехоты США Джон Л. Смит одерживает первую победу в воздухе, используя самолет, базирующийся в Хендерсон-Филд, сбив Mitsubishi A6M Zero над Гуадалканалом (20793).

21 августа 1942 Барон Карл-Август фон Габленц, основатель Deutsche Luft Hansa, находится среди двух человек, погибших в результате механической поломки и крушения Siebel Si 204, который он пилотирует, в Мюльберге , Германия (20793).

21 августа 1942 флаг со свастикой установлен на вершине Эльбруса (4962).

21 августа 1942 немцы водрузили флаг над Эльбрусом (1348,224).

21 августа в 1942 году немецкими солдатами дивизии «Эдельвейс» установлен флаг со свастикой на вершине Эльбруса в ходе Битвы за Кавказ. Зимой 1944 года его снимет команда альпинистов под руководством Гусева и водрузит советский стяг (14995).

Авиапромышленность:

22 августа 1942 г. был приказ начальника штаба ВВС КА генерал-лейтенанта авиации фалалеева командующим Воздушными Армиями и ВВС фронтов, начальнику Военной академии командно-штурманского состава ВВС КА, начальнику Липецких курсов усовершенствования: «Наши штурмовики Ил-2 применяют преимущественно два способа действий: атаку с бреющего полета и атаку с выскакиванием перед целью на высоту 150-250 м. Эти способы действий позволяют штурмовикам при наличии благоприятного рельефа местности относительно внезапно появляться над целью...

...Нужно повысить эффективность их ударов и практиковать такие способы, которые обеспечивали бы эффективное использование огневых возможностей самолетов Ил-2 и затруднили бы противнику организацию борьбы с ними... Атака с пикирования. В первых атаках цель поражается бомбами и реактивными снарядами, в последующих атаках применяются реактивные снаряды, пушечный и пулеметный огонь»...(11402).

22 августа 1942 г. было письмо:

Докладываю по существу вопроса о списании с 45 ад аварийных самолетов: ТБ-7 №4224 (Кашино), 4226 (Иваново) и 42096 (район аэродрома завода №22).

Восстановление означенных самолетов заводом № 22 НКАП в данное время осуществлено быть не может, так как ряд основных деталей: крылья, Ф-3, центроплан, а также мелкие детали оборудования самолетов заводом использованы для выпуска серийных машин.

Так, например, на самолет ТБ-7 №42048 установлены крылья и центроплан самолета №42096, Ф-3 с самолета №4226 используется для ремонта самолета №42076. Прошу самолеты ТБ-7 №4224, 4226 и 42096 с 746 Ап 45 АД списать и выслать инспекторское свидетельство.

Пом командира 45 аддд по иас инженер-майор Ануров" (12025).

22 августа 1942 был утвержден итоговый отчет по войсковым испытаниям Ту-2 завода № 166, проходившим с 17 мая по конец июля 1942. Выводы испытателей в целом были одобрительными. В заключении отчета записали: "Серийные самолеты Ту-2 постройки заво да № 166 по своим летным свойствам, надежности работы моторов и вооружению могут быть использованы в боевой работе..." Но вместе с тем высоту полета ограничили 5000 м (до которой нормально работало БСМ-14). Использованию самолета в качестве пикировщика препятствовала перераскрутка винтов. Рекомендовали доработать ненадежные тормоза колес, а также усилить оборонительное вооружение. Дело в том, что огневая мощь пулеметов ШКАС уже считалась недостаточной. На пикирующем бомбардировщике Пе-2 еще летом 1941 г. смонтировали два 12,7-мм пулемета - один неподвижный в носу фюзеляжа, а второй - в люковой установке, стрелявшей вниз-назад. Позже к ним добавили еще один крупнокалиберный пулемет у штурмана и бортовой ШКАС у стрелка-радиста. Новое вооружение весьма эффективно использовалось на фронте, не позволяя немецким истребителям близко подходить к бомбардировщику. Усиление неподвижного вооружения Ту-2 не требовалось: по секундному залпу он значительно превосходил Пе-2. Поэтому специалисты НИИ ВВС рекомендовали поставить 12,7-мм пулеметы УБТ на обеих верхних установках - у штурмана и стрелка-радиста (11988).

22 августа 1942 был утвержден итоговый отчет по первому этапу войсковых испытаний Ту-2. Выводы испытателей в целом были одобрительными. В заключении отчета записали: «Серийные самолеты Ту-2 постройки завода №166 по своим летным свойствам, надежности работы моторов и вооружению могут быть использованы в боевой работе...» Но вместе с тем высоту полета ограничили 5000 м (до которой нормально работало БСМ-14). Использованию самолета в качестве пикировщика препятствовала перераскрутка винтов. Рекомендовали доработать ненадежные тормоза колес, а также усилить оборонительное вооружение. Дело в том, что огневая мощь пулеметов ШКАС уже считалась недостаточной. На пикирующем бомбардировщике Пе-2 еще летом 1941 г. смонтировали два 12,7-мм пулемета - один неподвижный в носу фюзеляжа, а второй - в люковой установке, стрелявшей вниз-назад. Позже к ним добавили еще один крупнокалиберный пулемет у штурмана и бортовой ШКАС у стрелка-радиста. Новое вооружение весьма эффективно использовалось на фронте, не позволяя немецким истребителям близко подходить к бомбардировщику. Усиление неподвижного вооружения Ту-2 не требовалось: по секундному залпу он значительно превосходил Пе-2. Поэтому специалисты НИИ ВВС рекомендовали поставить 12,7-мм пулеметы УБТ на обеих верхних установках - у штурмана и стрелка-радиста.

Недостатки тормозной системы неоднократно приводили к неуправляемому развороту на посадке. Так, при сдаточных испытаниях два раза подряд, 7 и 16 июля, потерпели аварии новенькие бомбардировщики. Экипажи (летчиков Котякова и Бакина) не пострадали. Например, у майора В.Д. Бакина машину №100303 вывернуло вправо, что привело к поломке стойки шасси. Бывали случаи, когда бомбардировщик делал на поле до двух кругов и оставался цел. Но чаще ломали шасси, винты, за- концовки крыла, мяли мотогондолы. Самолет летчика Полевого после посадки с разворотом вспыхнул; экипаж успел выбраться и отбежать.

Дефекты серийных Ту-2 вызвали распоряжение командования ВВС прекратить приемку бомбардировщиков. НКАП направил на завод авторитетную комиссию во главе с известным авиаконструктором Н.Н. Поликарповым. Члены комиссии согласились с заводскими испытателями в том, что причиной разворотов на посадке является несинхронная работа тормозов правого и левого колес. Предложено было заменить тормозную гидросистему, скопированную туполевцами по настоянию ВВС с немецкого бомбардировщика Ju 88А, на более надежную, применявшуюся на самолетах фирмы «Дуглас». В качестве же временного решения попробовали на пробеге стопорить хвостовое колесо. На Ту-2 имелся автоматический стопор, который должен был фиксировать стойку хвостового колеса при резких ее разворотах, но срабатывал он далеко не всегда. С 20 июля заводские испытатели стали садиться с включенным механическим стопором хвостового колеса. Управляемость машины на пробеге значительно улучшилась.

Еще одной серьезной проблемой являлись двигатели. Моторы М-82А, хотя и выпускались серийно, еще оставались достаточно «сырыми». На высоте более 6000 м они недодавали мощность, страдали значительными вибрациями и расходовали много масла. Хотя за это отвечал их конструктор А.Д. Швецов и завод №19, дефекты мотоустановки сильно сказывались на летных и эксплуатационных характеристиках Ту-2.

Кроме того, комиссия подвергла критике чрезмерный вес серийных машин. Весовая отдача у них при нормальной бомбовой нагрузке не превышала 27,5%, в то время как у других самолетов такого же класса она составляла около 30%. Это была плата за возможность бомбить с крутого пикирования.

Но в целом Поликарпов и его коллеги поддержали Туполева. В Москву отправили документ, в котором, в частности, говорилось: «... самолет Ту-2 по своим летно-тактическим данным превосходит современные серийные советские и заграничные бомбардировщики». Комиссия сочла, что при устранении основных дефектов самолет сможет успешно выполнять боевые задачи.

Приемка бомбардировщиков возобновилась. Реагируя на требования военных, завод вносил изменения в строящиеся бомбардировщики. С 5-й серии (июль- август 1942 г.) внедрили тормоза типа «Дуглас» окончательно снявшие проблемы с неуправляемым разворотом на посадке. Одновременно изменили управление пуском реактивных снарядов. Ранее стрельба РС-82 велась с помощью бомбосбрасывателя ЭСБР-6, переключавшегося на другой режим. Бомбы при этом сбрасывать было нельзя. С 5-й серии пуск ракет осуществлялся независимым устройством.

Часть бомбардировщиков еще на заводе перевооружили. Во всяком случае, на фронт попали омские самолеты либо с двумя, либо с тремя 12,7-мм пулеметами УБТ. Поскольку на установке ТСС-1 этот пулемет не мог быть смонтирован, то, по-видимому, вариант с двумя УБТ предусматривал один пулемет на несколько доработанной установке БУШ у штурмана и второй - на люковой ЛУ-УБТ. При этом на ТСС-1 оставался ШКАС. Вообще Туполев рассматривал несколько возможных вариантов перевооружения Ту-2, в том числе один - с установкой четырех пусковых балок для РС-82 на фюзеляже для стрельбы назад.

Занятие немцами значительной части территории СССР привело к сокращению производства алюминия в стране. Потребности же в нем резко возросли. Алюминий в листах и чушках везли из США и Канады, но его все равно не хватало. Всем самолетостроительным конструкторским бюро было предложено поискать возможности применения узлов из дерева. Это сократило бы расход дефицитного алюминия и дало возможность привлечь к постройке самолетов деревообрабатывающие предприятия (21061).

22 августа 1942 был подготовлен проект Постановление ГКО "Об изготовлении самолетов из черных металлов"

ГКО постановляет:

1. Обязать НКАП - Шахурина:

а) обеспечить изготовление пяти самолетов-истребителей целиком из черных металлов по проекту инж. Мельникова со сдачей на летные испытания в следующие сроки:

первый самолет без вооружения - в трехмесячный срок;

четыре последующих самолета с вооружением - в четырехмесячный срок;

б) создать специальное конструкторское бюро по проектированию и производству самолетов из черных металлов, использовав мастерские Московского авиационного института в качестве производственной базы этого СКБ;

в) обеспечить СКБ кадрами, оборудованием, материалами, автотранспортом, кооперированными изделиями и финансированием.

2. Обязать Наркомсредмаш - Акопова и директора автозавода им. Сталина Лихачева оказать СКБ НКАП техническую помощь в изготовлении самолетов.

3. Обязать Наркомчермет - Тевосяна и директора завода "Серп и Молот" Ильина в месячный срок изготовить и сдать Наркомавиапрому 20 тонн тонколистового проката по техническим условиям СКБ НКАП (2728,99).

22 августа 1942 А.И.Шахурин подготовил письмо Г.М.Маленкову.

По предложению Мельникова и Ислентьева, о строительстве нового опытного самолета целиком из черных металлов, докладываю:

Для дальнейшего развития работ Мельникова и Ислентьева, по применению черных металлов в конструкции самолета, Наркомавиапром считает целесообразным изготовление отдельных агрегатов серийных самолетов из прилагаемой листовой стали и после проверки прочностных и весовых характеристик этих агрегатов, а также проверки их в эксплуатации, решить вопрос о широком внедрении в серию.

С этой целью Мельникову и Ислентьеву выдается задание на проектирование и изготовление из черных металлов стабилизатора с шайбами на самолет Пе-2, в количестве трех комплектов.

До проведения указанных работ, строительство нового опытного самолета целиком из черных металлов Наркомавиапром считает преждевременным (2728,135).

22 августа 1942 закончились гос. испытания 103В с М-82. В процессе испытаний самолет был заменен на серийный 103ВС N 100308 (4,179). Первый полет состоялся 15 декабря 1941 (1835,18).

Скорость на 3200 м была только 528 км/час, а у земли - 460 км/час. В ходе испытаний вниз поставили БС и для обороны задней полусферы поставили неподвижно 4 РС-82 (1835,18).

22 августа 1942 был утвержден отчет НИИ ВВС о результатах эксплуатационно-технических испытаний Ту-2 2М-82 в НИИ ВВС как первого этапа войсковых испытаний - это и есть формальная дата окончания совместных испытаний (1835,20).

В заключении к отчету НИИ ВВС говорилось:

"Серийные самолеты Ту-2 постройки завода 166 по своим летным свойствам, надежности работы моторов и вооружению могут быть использованы в боевой работе для выполнения задач дневного бомбометания с горизонтального полета по ближним тылам врага с ограниченной до 5000 м высотой полета.

Предложить заводу 19 поставить для установки на самолет Ту-2 моторы М-82, обеспечивающие нормальную эксплуатацию самолета на всех высотах до потолка и устранить недостатки, отмеченные в "выводах" и дефектной ведомости.

Предложить заводу 166 на всех самолетах Ту-2 поставить на верхних стрелковых точках крупнокалиберные пулеметы для усиления огневой мощи задней полусферы, а также устранить недостатки, перечисленные в дефектной ведомости, и в первую очередь улучшить тормозную систему (1835,21).

22 августа 1942 испытывался второй двигатель ПВРД ДМ-4с N 15 на Як-7 в аэродинамической трубе (367,54).

22 августа 1942 л ЛИИ в Новосибирске П.М.Попельнушенко совершил аварию ЛаГГ-3 в ходе испытаний из-за вынужденной посадки вне аэродрома, т.к. запас горючего был определен неправильно (2108).

22 августа 1942 в 11:07 произошла авария ЛаГГ-3 N 0715328 под управлением л П.М.Попельнушенко из-за ошибке в приятии решения о вынужденной посадке (2130).

22 августа 1942 в аэродинамической трубе СЭИГ МАИ был установлен второй ПВРД ДМ-4с № 15. При первых четырех запусках отказывало зажигание. После наладки электроприбора зажигания при трех попытках не вклшался в работу двигатель, как потом было установлено, вследствие засорения расходомера, через который поступал бензин (11081).

Другие оборонные отрасли:

22 августа 1942 первые "тридцатьчетверки" покинули цеха ЧКЗ. В марте 1944 года их выпуск на этом предприятии прекратили (3862).

22 августа 1942 г. на ЧКЗ был собран Первый танк Т-34. Выпуск танков Т-34 на ЧКЗ был прекращен 15 марта 1944 г. на основании постановления ГКО, согласно которому все силы завода должны были быть сконцентрированы на производстве только тяжелых танков ИС-2. С августа 1942 г. по апрель 1944 г. ЧКЗ выпустил 5094 танка Т-34 (10703).

22 августа в 1942 году в Челябинске Кировский завод начал выпуск танков «Т-34» (14990).

22 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2200 Об организации производства ксилитана на строящемся Красноярском гидролизном заводе. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 53, лл. 1-5, 6-12 (11012).

22 августа 1942 года вышел приказ № 620с НКБ

В соответствии с Постановлением ГОКО № 2199-сс от 20 августа 1942 года:

Начальнику 1 Гл. управления и директору завода № 565 приступить к эвакуации из г. Орджоникидзе в г. Баку на завод № 610 (5909, 93).

Армия:

22 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 22 августа наши войска вели бои с противником в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, юго-восточнее Пятигорска и южнее Краснодара.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской наша часть ночью нанесла немцам внезапный удар. После ожесточённой рукопашной схватки противник отступил, оставив на поле боя 200 трупов, 2 орудия, 8 пулемётов, 13 автомашин с боеприпасами и радиостанцию. Юго-восточнее Клетской продолжались упорные бои с наступающими войсками противника. Н-ское подразделение отбило три атаки неприятеля. Уничтожено свыше 250 гитлеровцев, танк и 2 бронемашины. Немцы пытались ударить нашим бойцам во фланг, но наскочили на пулемётную засаду и потеряли ещё до 60 автоматчиков.

В районе северо-восточнее Котельникова наши войска вели напряжённые бои с танками и мотопехотой противника. За последние дни немцы понесли на этом участке большие потери. Они спешно подтягивают резервы и бросают их в бой. 50 немецких танков и пехота атаковали участок, который обороняют бойцы Н-ской части. Бой длился несколько часов. Наши бойцы не дрогнули и отбили атаку гитлеровцев. Подбито 3 и сожжено 9 немецких танков. Уничтожено до 300 солдат и офицеров противника.

В районе южнее Краснодара наши части вели оборонительные бои. Миномётчики части, где командиром тов. Нестеренко, за 3 дня уничтожили свыше 1.000 немецких солдат и офицеров, 12 танков и много автомашин. Активно действует наша авиация. Лётчики Н-ской части за 5 дней сбили 34 немецких самолёта. Лётчик лейтенант Норжинский в течение одного дня сбил 3 немецких бомбардировщика.

Юго-восточнее Пятигорска наши части окружили в горах и уничтожили прорвавшиеся вперёд отряды противника. На другом участке наши войска отошли на новый оборонительный рубеж.

На Северо-Западном фронте наши подразделения выбили немцев из одного населённого пункта. В ходе боя уничтожено несколько сот гитлеровцев и подбито 6 немецких танков. Батарея тов. Арсентьева подбила 2 вражеских танка. Артиллерийская батарея тов. Кондратенко, двигаясь вместе с наступающей пехотой, разбила 4 вражеских ДЗОТа, уничтожила миномётную батарею и 3 пулемётные точки противника.

Партизанский отряд под командованием тов. К. взорвал железнодорожный мост через реку О. До взрыва немцы восстанавливали мост в течение 38 дней. При взрыве моста уничтожено 5 гитлеровцев из немецкой охраны.

Сдавшийся в плен унтер-офицер 257 полка 83 немецкой пехотной дивизии Ганс Ш.рассказал: «257 полк понёс очень тяжёлые потери. Только в боях за пункт В. Он потерял половину личного состава. От третьего батальона осталась жалкая горстка. 5-я рота второго батальона полностью уничтожена. Сейчас полк получил пополнение. Однако настроение солдат резко ухудшилось. Они с беспокойством думают о предстоящей зиме и очень боятся её».

В неотправленном письме немецкого обер-ефрейтора Фридриха Нундля к некоему Иозефу говорится: «... Я теперь ездовой. Поглядел бы ты на мою повозку. В ней много разного барахла, организованного у русских. Тут всякая всячина: мужская и женская и даже детская одежда, посуда и продукты».

В течение нескольких дней гитлеровские бандиты замучили, расстреляли и повесили несколько сот жителей города Старый Оскол. 36 семейств немецкие людоеды вырезали целиком. Среди жертв гитлеровцев — Изюмова Анастасия Петровна и её 3-летняя внучка Лида. Учеников 5 класса Пашу Курносова и Колю Васильева немцы повесили только за то, что они отказались указать им дорогу в соседнее село.

Датские патриоты портят продукты, которые гитлеровцы насильно забрали у населения. На консервном заводе в Копенгагене забраковано 120.000 банок мясных консервов, изготовленных для Германии. В них обнаружены мелкие металлические стружки.

Кичигинский, Митогинский, Кихчикский и ряд других рыбокомбинатов ДальнегоВостока, а также многие рыболовецкие колхозы уже добыли рыбы значительно больше, чем было предусмотрено годовым заданием.» (14990).

22 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 22 августа наши войска вели бои в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, юго-восточнее Пятигорска и южнее Краснодара. Нa других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 21 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 15 немецких танков, 5 бронемашин, до 100 автомашин с войсками игрузами, подавлен огонь 8 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорван склад боеприпасов, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

Днём 21 августа соединения нашей авиации произвели массированный удар по аэродромам противника, на которых было сосредоточено до 400 бомбардировщиков и истребителей. В результате этой операции уничтожено более 100 немецких самолётов. 13 наших самолётов не вернулись на свои базы.

В районе Клетской наши войска вели активные боевые действия против немецко-фашистских войск. На отдельных участках наши части перешли в контратакии выбили противника из ряда опорных пунктов. Гвардейская часть, где командиром тов. Грязнов, захватила 25 пулемётов, 15 миномётов, 500 гранат, 125.000 патронов, другие трофеи и пленных. Стремясь вернуть потерянные позиции, противник предпринял несколько контратак, во время которых потерял убитыми и ранеными до 400 солдат и офицеров. Юго-восточнее Клетской продолжались ожесточённые бои с противником, пытающимся переправиться на восточный берег Дона. Наши войска нанесли тяжёлые потери группировке неприятеля, переправившейся в одном месте через реку.

В районе северо-восточнее Котельникова гитлеровцы перешли в наступление, сосредоточив на одном участке значительные силы. В течение дня нашими частями подбито и уничтожено до 60 немецких танков. В одном месте врагу удалось вклиниться в расположение советских войск. Наши части ведут напряжённые бои с противником. На другом участке два румынских полка атаковали расположение наших войск. Атака была отбита с большими для противника потерями. Пулемётно-миномётным огнём уничтожено не менее батальона румынской пехоты.

В районе южнее Краснодара наши части вели оборонительные бои с танками и мотопехотой противника. Н-ское соединение отбило три атаки немцев и нанесло им большие потери. Захвачено 33 автомашины, 6 мотоциклов и много боеприпасов. На другом участке после упорных боёв с противником наши части отошли на новые позиции.

Юго-восточнее Пятигорска бойцы Н-ской части уничтожили 8 немецких танка, 9 автомашин и истребили свыше 200 гитлеровцев.

На Ленинградском фронте на одном из участков наши войска продолжали вести активные боевые действия. Подразделение старшего лейтенанта Михайлина решительным броском ворвалось в немецкие траншеи. Штыками и гранатами наши бойцы уничтожили до двух взводов вражеской пехоты.

На Северо-Западном фронте происходили бои местного значения. Не считаясь с большими потерями, немцы пытались отбить населённый пункт, занятый на днях нашими войсками. По предварительным данным, в этих боях уничтожено до двух батальонов немецкой пехоты.

Отряд украинских партизан под командованием тов. Х. за последние два месяца истребил около тысячи немецко-фашистских оккупантов. Партизаны пустили под откос 5 железнодорожных эшелонов, один из них с танками. За это же время партизаны захватили у немцев одно орудие, 508 винтовок, 12 миномётов, 14 станковых и 16 ручных пулемётов.

Сдавшийся в плен солдат 3 итальянской пехотной дивизии шофёр Марио П. рассказал: «В последних боях мы понесли кровавые потери. Солдаты утверждают, что в дивизии осталось не более 40 процентов личного состава. Тяжёлые потери произвели угнетающее впечатление не только на солдат, но и на офицеров. Я слышал, как один капитан из штаба дивизии заявил: «Дорого обходится Италии дружба Муссолини с Гитлером. Безумно проливать свою кровь за немцев. Всё равно они оставят нас в дураках».

Пленный обер-ефрейтор 9 роты 234 полка 56 немецкой пехотной дивизии Иосиф Пшибиляк показал: «Я немец, родом из города Бохума, Рурской области. На Восточном фронте нахожусь с 15 февраля 1942 года. За это время я насмотрелся, как мучают и убивают русских военнопленных. С того момента, как советский солдат попал вплен, он обречён и его судьба решена. Допрашивая пленных, офицеры жестоко пытают их, часто на глазах пленных расстреливают несколько человек, а затем продолжают допрос тех, кто остался в живых. В апреле капитан Вайзе из 171 полка допрашивал в лесу двух пленных красноармейцев. После допроса он собственноручно их расстрелял. В тот же день по приказу командира 56 дивизии генерала фон Офена расстреляли ещё 4 пленных красноармейцев. Некоторое время спустя фон Офен, проезжая на своей машине, увидел, что солдат Гофман охраняет 5 раненых советских пленных. Генерал приказал солдату немедленно расстрелять пленных и отправиться в свою роту. Фон Офен сам наблюдал, как Гофман расстреливал раненых, и только после этого уехал.

Такая жестокость немецких офицеров поощряет солдат. Унтер-офицер Кир и ефрейтор Фрич целый день издевались над пленным красноармейцем. Они придумывали для него самые жестокие пытки. К вечеру они штыками прокололи ему горло. Жизнь русского военнопленного висит на волоске. Его каждую минуту могут убить. Если его не расстреляют, он умрёт от побоев, от пыток или от голода» (14990).

22 августа 1942 — начальник штаба ВВС Красной армии генерал-лейтенант Фалалеев подписал секретный приказ № 332597с, адресованный командующим воздушными армиями и касающийся штурмовой авиации. В нем, в частности, констатировалось:

«Повседневное применение в течение всей войны одних и тех же способов действий нашими штурмовиками привело к тому, что противник хорошо изучил тактику их действий и организует эффективное противодействие с земли нашим ударам с бреющего полета…

Отсутствие должной организации сбора после атаки приводит к тому, что возвращение сплошь и рядом совершается отдельными самолетами. Специально выделенные для борьбы с нашими штурмовиками группы истребителей противника, пользуясь расчленением наших штурмовиков, летящих на бреющем полете, пристраиваются к ним и расстреливают их в упор. Отмечен ряд случаев, когда Me-109 подлетали вплотную к Ил-2, выпускали шасси, становились в хвост и прицельным огнем из пулеметов и пушек били по самым уязвимым местам нашего штурмовика: в щель между фонарем и фюзеляжем, в боковые окна фонаря, по шасси, по хвосту и управлению.

Тактика пассивной обороны Ил-2, построенная в расчете на броню и всесилие бреющего полета, не оправдывает себя; если уход от противника и удается, то после посадки, как правило, Ил-2 нуждается в большом ремонте…

…бреющий полет усложняет ориентировку, летный состав, особенно молодой, часто теряет ее и нередко делает вынужденные посадки вне аэродрома, надолго выводя при этом самолеты из строя» (19522).

22 августа в 1942 году группа советских самолетов нанесла бомбовые удары по военно-промышленным объектам в Варшаве (14990).

22 августа в 1942 году советские войска ликвидировали немецкий десант, высадившийся в тылу под Сталинградом (14990).

22 августа в 1942 году создан Туапсинский оборонительный район (расформирован 26 января 1943) из частей Черноморской группы войск Закавказского фронта и Туапсинской военно-морской базы. Командующий — контр-адмирал Г.В.Жуков (14990).

22 августа 1942 г. специальный приказ по ВВС (24,272) потребовал применения Ил-2 для разрушения ДОТов с использованием фугасных бомб. Некоторые летчики по опыту упомянутого выше Пстыго стали брать в перегрузку до 700 кг бомб, а один из них под Сталинградом - еще больше (24,272).

22 августа 1942 г. в директиве командования ВВС от признавалось, что действия штурмовиков с "бреющего" полета не позволяют полностью использовать ударную мощь ИЛ-2. Запоздало констатировалось, что подобная тактика ограничивает боевые возможности самолета. Снижается точность бомбометания из-за рикошетирования бомб. Не оправдал себя расчет (вспомним письмо Ильюшина - В.С.) на повышение живучести машины только за счет бронирования и полетов на малой высоте. В директиве настоятельно рекомендовалось увеличить высоты бомбометания, освоить атаки с пикирования и новые боевые порядки. Бомбометание осуществлять последовательно. После первого удара и сброса бомб повторять атаки с огнем реактивными снарядами, пушками, пулеметами - бомбы признавались главным огневым средством.

Ил-2 оформился в легкий тактический бомбардировщик, для действий по скоплениям техники и живой силы на марше, в местах сосредоточения в ближнем и среднем тылу, реже - по передовым позициям (точность бомбометания невысока для работы по точечным целям), со скромным бомбовым вооружением.

Полная бомбовая нагрузка составляла 600 кг, но действуя с полевых аэродромов, нельзя было поднимать одновременно 8 ракет и полную бомбовую нагрузку (11224).

22 августа 1942 г. за исх. № 0672 был направлен приказ Начальника штаба Военно-воздушных сил Красной Армии генерал-лейтенанта авиации ФАЛАЛЕЕВА:

КОМАНДУЮЩИМ ВОЗДУШНЫМИ АРМИЯМИ И ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ ФРОНТОВ, НАЧАЛЬНИКУ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ КОМАНДНО-ШТУРМАНСКОГО СОСТАВА ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ, НАЧАЛЬНИКУ ЛИПЕЦКИХ КУРСОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Наши штурмовики Ил-2 применяют преимущественно два способа действий: атаку с бреющего полета и атаку с выскакиванием перед целью на высоту 150 - 250 м.

Эти способы действий позволяют штурмовикам при наличии благоприятного рельефа местности относительно внезапно появляться над целью. Наряду с достоинствами подобного рода тактика штурмовиков на Ил-2 имеет ряд серьезных недостатков.

1. Подход и атака с бреющего полета не позволяют достаточно полно и эффективно использовать огневые возможности самолетов Ил-2: бомбы приходится сбрасывать со взрывателями АВ-1, а за время замедления танки и автомашины успевают отъехать на безопасное расстояние, люди — спрятаться в укрытия. Кроме того, бомбы со взрывателями замедленного действия, сброшенные с бреющего полета, сильно рикошетируют, вследствие чего резко снижается точность бомбометания и эффективность действия. Бомбы ФАБ-250 с установкой взрывателя АПУВ на мгновенное действие совершенно не применяются даже при атаках штурмовиков с выскакивания из-за опасности поражения своих самолетов.

Выбор необходимых целей при атаках с бреющего полета затруднён, поэтому наиболее важные цели чаще всего остаются непораженным. Близость земли затрудняет точное прицеливание. Последнее осуществляется наводкой носовой части самолета без применения прицела, вследствие чего обстрел из пушек, пулеметов и реактивных снарядов не даёт должного эффекта.

2. Сложность ориентировки на самолете Ил-2 на высоте бреющего полета часто вынуждает лететь вдоль линейных ориентиров, вследствие чего внезапность удара в значительной мере утрачивается. Истребители, непосредственно сопровождающие самолеты Ил-2, следуют обычно на высоте в несколько сот метров и тем самым сводят на нет внезапность, которая могла бы быть достигнута применением бреющего полета.

3. Повседневное применение в течение всей войны одних и тех же способов действий нашими штурмовиками привело к тому, что противник хорошо изучил тактику их действий и организует эффективное противодействие с земли нашим ударам с бреющего полета. На вероятных направлениях полета самолетов Ил-2 создаются мощные завесы зенитного огня, для чего используются все виды оружия, вплоть до минометов, огнеметов, фугасов, танковых и противотанковых пушек, в результате чего наши штурмовики несут значительные потери.

4. Очень серьезным обстоятельством является и то, что штурмовики Ил-2 на высотах бреющего полета не могут вести достаточно успешного оборонительного боя с истребителями противника. Опыт показывает, что надежное прикрытие истребителями штурмовиков, летающих на бреющем полете, трудно осуществимо: истребители, следуя значительно выше штурмовиков, часто теряют их из вида. Отсутствие должной организации сбора' после атаки приводит к тому, что возвращение сплошь и рядом совершается отдельными самолетами. Специально выделенные для борьбы с нашими штурмовиками группы истребителей противника, пользуясь расчленением наших штурмовиков, летящих на бреющем полете, пристраиваются к ним и расстреливают их в упор. Отмечен ряд случаев, когда Me-109 подлетали вплотную к Ил-2, выпускали шасси, становились в хвост и прицельным огнем из пулеметов и пушек били по самым уязвимым местам нашего штурмовика: в щель между фонарем и фюзеляжем, в боковыеокна фонаря, по шасси, по хвосту и управлению.

Тактика пассивной обороны Ил-2, построенная в расчете на броню и всесилие бреющего полета, не оправдывает себя; если уход от противника и удается, то после посадки, как правило, Ил-2 нуждается в большом ремонте.

5. Наконец, нужно отметить, что бреющий полет усложняет ориентировку, летный состав, особенно молодой, часто теряет ее и нередко делает вынужденные посадки вне аэродрома, надолго выводя при этом самолеты из строя.

Перечисленные недостатки настоятельно требуют изменений в тактике штурмовиков Ил-2. Нужно повысить эффективность их ударов и практиковать такие способы, которые обеспечивали бы эффективное использование огневых возможностей самолетов Ил-2 и затруднили бы противнику организацию борьбы с ними. Многие штурмовые части наряду с атаками с бреющего полета особенно широко и с большим успехом применяют атаки с пикирования под углами 20 - 35°, а также бомбометание с горизонтального полета с высот 400 - 1000 м.

Атака с пикирования. Группа самолетов Ил-2 подходит к цели в боевом порядке змейки из пар на высоте 800 - 1200 м, а атаку производит в зависимости от характера цели и ее расположения на местности из растянутого строя “змейки” или “пеленга”. Атаки должны обеспечиваться специально выделенными штурмовиками и истребителями, которые подавляют зенитные средства противника. Нападение выполняется последовательными атаками отдельных самолетов, пикирующих один за другим, либо по сигналу ведущего “все вдруг”, передаваемому по радио или эволюциями самолета. Каждый самолет делает разворот в сторону цели на 30 - 45°, после чего все самолеты одновременно переходят в пикирование. После первой атаки самолеты на повышенной скорости уходят от цели за пределы огня зенитной артиллерии и, развернувшись, повторяют атаки самолет за самолетом из строя “круг”. В первых атаках цель поражается бомбами и реактивными снарядами, в последующих атаках применяются реактивные снаряды, пушечный и пулеметный огонь. Такой способ действий позволяет применять бомбы калибра до 250 кг включительно с установкой взрывателя АПУВ на мгновенное действие. Бомбы ФАБ-250 следует сбрасывать с высоты не ниже 500 м, а 50 - 100 кг бомбы можно сбрасывать и с высот 250 - 300 м. Стрельба из пушек и пулеметов ведется с пологого пикирования под углами 20 - 30°. Огонь открывается с высоты 300 - 400 м и доводится до высоты 100 - 150 м, дистанция стрельбы при этом колеблется в пределах 800 - 300 м.

Достоинства этого способа нападения заключаются в том, что облегчается обеспечение штурмовиков истребителями. Штурмовики могут использовать все типы бомб с взрывателями мгновенного действия. Повышается точность бомбометания и огня, улучшается ориентировка, обеспечивается точный выход на объект и выбор нужных целей. После штурмовых атак необходимо оставлять 45- 60 снарядов на пушку и 150 - 200 патронов на пулемет на случай ведения воздушного боя с истребителями противника.

Штурмовой удар с бреющего полета. Штурмовой удар с бреющего полета или с выскакиванием перед целью на высоту 300 м следует применять в тех случаях, когда нужно получить наибольшую внезапность выхода на цель, и при нападении на цели значительных размеров. Этот же способ действий надлежит применять и при низкой облачности в районе цели, когда метеорологические условия исключают возможность действий с пикирования. Отличное знание района действий и расположения цели является необходимым условием. При действиях с высот бреющего полета применяются бомбы со взрывателями замедленного действия, а при действиях с выскакиванием на высоту до 300 м допустимо применение бомб не свыше 100 кг со взрывателями мгновенного действия. Чтобы избежать рикошетирования бомб со взрывателями замедленного действия, таковые следует сбрасывать под углами пикирования в 15 - 20°.

Бомбометание с горизонтального полета. При действиях по целям, имеющим значительные линейные размеры по длине и ширине (скопление войск в лесу и населенных пунктах, аэродромы, железнодорожные узлы и т. п.), целесообразно производить бомбометание с высот 400 м и выше.

Оборонительный воздушный бой самолетов Ил-2 с истребителями противника. Организованный уход от цели и быстрый сбор штурмовиков является одним из основных условий успешного отражения нападения истребителей противника. Для ведения воздушного оборонительного боя группа Ил-2 строит замкнутый “круг”, вытягивая его в направлении своей территории. Для построения “круга” количество самолетов в группе должно быть не менее 6 машин; дистанция между самолетами на кругу должна быть в пределах 300 - 400 м, высота — не ниже 300 м, а крены при разворотах допускаются от 15 до 40°.

Каждый из экипажей, находясь в кругу, несет полную ответственность за защиту впереди идущего самолета и не имеет права оставлять своего места. В целях отражения атак экипажи имеют право и обязан маневрировать по горизонту разворотами влево и вправо до 45°, а по вертикали кабрированием и планированием под углом до 30°.

Если штурмовики следуют под прикрытием истребителей, то они не должны отрываться от них при встрече с противником, а, приняв оборонительный порядок “круг” ниже своих истребителей, взаимодействовать с ними по отражению атак противника. Небольшие группы штурмовиков в 2 - 4 самолета должны включаться в этом случае в боевой порядок истребителей и совместно с ними вести воздушный бой.

В соответствии с изложенным ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Командирам всех степеней обучить своих подчиненных атакам с пикирования и широко применять этот способ нападения.

2. Атаки с бреющего полета и бомбометание с горизонтального полета применять в комбинации с атаками с пикирования в условиях низкой облачности и при нападении на цели значительных размеров.

3. Полеты на штурмовые действия производить с полной бомбовой нагрузкой. Командирам полков, эскадрилий и инженерам установить строгий контроль за знанием летным составом боевых свойств авиационных бомб и различных взрывателей к ним, а также научить подчиненных порядку их применения.

4. При постановке задач штурмовикам подробно указывать порядок атаки, ухода от цели, сбора, ведения воздушного боя с истребителями противника и взаимодействия с прикрывающими истребителями.

5. Включить в программу подготовки запасных полков штурмовой авиации обучение летного состава атакам с пикирования, бомбометанию с горизонтального полета, а также воздушному бою с истребителями (4964).

22 августа 1942:

Секретно

КОМАНДУЮЩИМ ВОЗДУШНЫМИ АРМИЯМИ И ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ ФРОНТОВ,

НАЧАЛЬНИКУ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ КОМАНДНО-ШТУРМАНСКОГО СОСТАВА ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ,

НАЧАЛЬНИКУ ЛИПЕЦКИХ КУРСОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Наши штурмовики Ил-2 применяют преимущественно два способа действий: атаку с бреющего полета и атаку с выскакиванием перед целью на высоту 150 - 250 м. Эти способы действий позволяют штурмовикам при наличии благоприятного рельефа местности относительно внезапно появляться над целью. Наряду с достоинствами подобного рода тактика штурмовиков на Ил-2 имеет ряд серьезных недостатков.

1. Подход и атака с бреющего полета не позволяют достаточно полно и эффективно использовать огневые возможности самолетов Ил-2: бомбы приходится сбрасывать со взрывателями АВ-1, а за время замедления танки и автомашины успевают отъехать на безопасное расстояние, люди — спрятаться в укрытия. Кроме того, бомбы со взрывателями замедленного действия, сброшенные с бреющего полета, сильно рикошетируют, вследствие чего резко снижается точность бомбометания и эффективность действия.

Бомбы ФАБ-250 с установкой взрывателя АПУВ на мгновенное действие совершенно не применяются даже при атаках штурмовиков с выскакивания из-за опасности поражения своих самолетов. Выбор необходимых целей при атаках с бреющего полета затруднён, поэтому наиболее важные цели чаще всего остаются непораженным. Близость земли затрудняет точное прицеливание. Последнее осуществляется наводкой носовой части самолета без применения прицела, вследствие чего обстрел из пушек, пулеметов и реактивных снарядов не даёт должного эффекта.

2. Сложность ориентировки на самолете Ил-2 на высоте бреющего полета часто вынуждает лететь вдоль линейных ориентиров, вследствие чего внезапность удара в значительной мере утрачивается. Истребители, непосредственно сопровождающие самолеты Ил-2, следуют обычно на высоте в несколько сот метров и тем самым сводят на нет внезапность, которая могла бы быть достигнута применением бреющего полета.

3. Повседневное применение в течение всей войны одних и тех же способов действий нашими штурмовиками привело к тому, что противник хорошо изучил тактику их действий и организует эффективное противодействие с земли нашим ударам с бреющего полета. На вероятных направлениях полета самолетов Ил-2 создаются мощные завесы зенитного огня, для чего используются все виды оружия, вплоть до минометов, огнеметов, фугасов, танковых и противотанковых пушек, в результате чего наши штурмовики несут значительные потери.

4. Очень серьезным обстоятельством является и то, что штурмовики Ил-2 на высотах бреющего полета не могут вести достаточно успешного оборонительного боя с истребителями противника. Опыт показывает, что надежное прикрытие истребителями штурмовиков, летающих на бреющем полете, трудно осуществимо: истребители, следуя значительно выше штурмовиков, часто теряют их из вида. Отсутствие должной организации сбора' после атаки приводит к тому, что возвращение сплошь и рядом совершается отдельными самолетами. Специально выделенные для борьбы с нашими штурмовиками группы истребителей противника, пользуясь расчленением наших штурмовиков, летящих на бреющем полете, пристраиваются к ним и расстреливают их в упор. Отмечен ряд случаев, когда Me-109 подлетали вплотную к Ил-2, выпускали шасси, становились в хвост и прицельным огнем из пулеметов и пушек били по самым уязвимым местам нашего штурмовика: в щель между фонарем и фюзеляжем, в боковые окна фонаря, по шасси, по хвосту и управлению. Тактика пассивной обороны Ил-2, построенная в расчете на броню и всесилие бреющего полета, не оправдывает себя; если уход от противника и удается, то после посадки, как правило, Ил-2 нуждается в большом ремонте.

5. Наконец, нужно отметить, что бреющий полет усложняет ориентировку, летный состав, особенно молодой, часто теряет ее и нередко делает вынужденные посадки вне аэродрома, надолго выводя при этом самолеты из строя.

Перечисленные недостатки настоятельно требуют изменений в тактике штурмовиков Ил-2. Нужно повысить эффективность их ударов и практиковать такие способы, которые обеспечивали бы эффективное использование огневых возможностей самолетов Ил-2 и затруднили бы противнику организацию борьбы с ними. Многие штурмовые части наряду с атаками с бреющего полета особенно широко и с большим успехом применяют атаки с пикирования под углами 20 - 35°, а также бомбометание с горизонтального полета с высот 400 - 1000 м.

Атака с пикирования. Группа самолетов Ил-2 подходит к цели в боевом порядке змейки из пар на высоте 800 - 1200 м, а атаку производит в зависимости от характера цели и ее расположения на местности из растянутого строя “змейки” или “пеленга”. Атаки должны обеспечиваться специально выделенными штурмовиками и истребителями, которые подавляют зенитные средства противника. Нападение выполняется последовательными атаками отдельных самолетов, пикирующих один за другим, либо по сигналу ведущего “все вдруг”, передаваемому по радио или эволюциями самолета.

Каждый самолет делает разворот в сторону цели на 30 - 45°, после чего все самолеты одновременно переходят в пикирование. После первой атаки самолеты на повышенной скорости уходят от цели за пределы огня зенитной артиллерии и, развернувшись, повторяют атаки самолет за самолетом из строя “круг”. В первых атаках цель поражается бомбами и реактивными снарядами, в последующих атаках применяются реактивные снаряды, пушечный и пулеметный огонь. Такой способ действий позволяет применять бомбы калибра до 250 кг включительно с установкой взрывателя АПУВ на мгновенное действие. Бомбы ФАБ-250 следует сбрасывать с высоты не ниже 500 м, а 50 - 100 кг бомбы можно сбрасывать и с высот 250 - 300 м.

Стрельба из пушек и пулеметов ведется с пологого пикирования под углами 20 - 30°. Огонь открывается с высоты 300 - 400 м и доводится до высоты 100 - 150 м, дистанция стрельбы при этом колеблется в пределах 800 - 300 м.

Достоинства этого способа нападения заключаются в том, что облегчается обеспечение штурмовиков истребителями.

Штурмовики могут использовать все типы бомб с взрывателями мгновенного действия. Повышается точность бомбометания и огня, улучшается ориентировка, обеспечивается точный выход на объект и выбор нужных целей. После штурмовых атак необходимо оставлять 45- 60 снарядов на пушку и 150 - 200 патронов на пулемет на случай ведения воздушного боя с истребителями противника.

Штурмовой удар с бреющего полета. Штурмовой удар с бреющего полета или с выскакиванием перед целью на высоту 300 м следует применять в тех случаях, когда нужно получить наибольшую внезапность выхода на цель, и при нападении на цели значительных размеров. Этот же способ действий надлежит применять и при низкой облачности в районе цели, когда метеорологические условия исключают возможность действий с пикирования. Отличное знание района действий и расположения цели является необходимым условием. При действиях с высот бреющего полета применяются бомбы со взрывателями замедленного действия, а при действиях с выскакиванием на высоту до 300 м допустимо применение бомб не свыше 100 кг со взрывателями мгновенного действия. Чтобы избежать рикошетирования бомб со взрывателями замедленного действия, таковые следует сбрасывать под углами пикирования в 15 - 20°.

Бомбометание с горизонтального полета. При действиях по целям, имеющим значительные линейные размеры по длине и ширине (скопление войск в лесу и населенных пунктах, аэродромы, железнодорожные узлы и т. п.), целесообразно производить бомбометание с высот 400 м и выше.

Оборонительный воздушный бой самолетов Ил-2 с истребителями противника. Организованный уход от цели и быстрый сбор штурмовиков является одним из основных условий успешного отражения нападения истребителей противника. Для ведения воздушного оборонительного боя группа Ил-2 строит замкнутый “круг”, вытягивая его в направлении своей территории. Для построения “круга” количество самолетов в группе должно быть не менее 6 машин; дистанция между самолетами на кругу должна быть в пределах 300 - 400 м, высота — не ниже 300 м, а крены при разворотах допускаются от 15 до 40°.

Каждый из экипажей, находясь в кругу, несет полную ответственность за защиту впереди идущего самолета и не имеет права оставлять своего места. В целях отражения атак экипажи имеют право и обязан маневрировать по горизонту разворотами влево и вправо до 45°, а по вертикали кабрированием и планированием под углом до 30°.

Если штурмовики следуют под прикрытием истребителей, то они не должны отрываться от них при встрече с противником, а, приняв оборонительный порядок “круг” ниже своих истребителей, взаимодействовать с ними по отражению атак противника. Небольшие группы штурмовиков в 2 - 4 самолета должны включаться в этом случае в боевой порядок истребителей и совместно с ними вести воздушный бой. В соответствии с изложенным ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Командирам всех степеней обучить своих подчиненных атакам с пикирования и широко применять этот способ нападения.

2. Атаки с бреющего полета и бомбометание с горизонтального полета применять в комбинации с атаками с пикирования в условиях низкой облачности и при нападении на цели значительных размеров.

3. Полеты на штурмовые действия производить с полной бомбовой нагрузкой. Командирам полков, эскадрилий и инженерам установить строгий контроль за знанием летным составом боевых свойств авиационных бомб и различных взрывателей к ним, а также научить подчиненных порядку их применения.

4. При постановке задач штурмовикам подробно указывать порядок атаки, ухода от цели, сбора, ведения воздушного боя с истребителями противника и взаимодействия с прикрывающими истребителями.

5. Включить в программу подготовки запасных полков штурмовой авиации обучение летного состава атакам с пикирования, бомбометанию с горизонтального полета, а также воздушному бою с истребителями.

Начальник штаба

Военно-воздушных сил Красной Армии

генерал-лейтенант авиации ФАЛАЛЕЕВ

22.8.42 г.

№ 332597с (7751).

22 августа 1942 г. вышла директива командующего ВВС КА А. А. Новикова № 332597с, в которой указывалось, что продолжающаяся до сих пор в некоторых штурмовых авиаполках практика применения всего двух способов штурмовых атак - с бреющего и с выскакиванием перед целью на высоту 150-200 м, не позволяет использовать все огневые возможности самолета Ил-2.

Командующий потребовал от всех командиров и летного состава штурмовых авиачастей повышения высот бомбометания, освоения атак с пикирования и изменения боевых порядков штурмовиков. Этой же директивой в программу боевой подготовки запасных полков вводилось обучение летного состава атакам с пикирования, бомбометанию с горизонтального полета, а также воздушному бою с истребителями (8687).

22 августа 1942 из Иванова из 6-й запасной бригады полковника Шумова отправили пять Р-51 "Мустанг". Две машины попали в 5-й гвардейский истребительный полк, вооруженный ЛаГТ-3. Летал на американских самолетах в основном командир полка дважды Герой Советского Союза В.А.Зайцев, но попробовали эти машины также летчики Попков (впоследствии тоже дважды Герой) и Онуфриенко. По воспоминаниям Попкова, впечатление от американских истребителей было резко отрицательным. Хотя машина и отличалась высокой скоростью, но была "тяжела, как утюг". Маневренность ее оставляла желать много лучшего. Не понравился и затянутый взлет. Ни одного боевого вылета на "Мустангах" не сделали. Вскоре на обоих истребителях повредили винты и, за неимением запасных, самолеты сдали назад. Один "Мустанг" достался учебному полку Военно-воздушной академии им. Жуковского. Он эксплуатировался еще в 1946 году, а потом служил как экспонат. Еще одна машина находилась в экспозиции Бюро новой техники ЦАГИ (3457,87).

22 августа 1942 был создан Туапсинский оборонительный район (3186).

22 августа 1942 советские войска ликвидировали немецкий десант, высадившийся в тылу под Сталинградом (4962).

August 22, 1942: The advance of 17.Armee (Ruoff) toward the Black Sea port of Suchum west of the Caucasus bogs down. A platoon of 1.Gebirgs-Division hoists the German war flag on the top of Mt. Elbrus, the highest peak in the Caucasus (3819).

22 августа 1942 остановилось наступление 17А (Руоф) на Сухуми. 1 горная дивизия водрузила флаг на Эльбрусе (3819).

Жизнь и внутренняя политика:

22 августа 1942 вышло Распоряжение ГКО № 2201 [Об отгрузке угля Москве.] (7051, 13).

Внешняя политика:

22 августа 1942 года было отправлено:

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ *

Получил Ваше послание от 19 августа. Я также выражаю сожаление, что Вы не смогли принять участие в беседах, которые я недавно имел с господином Черчиллем.

В связи с Вашим замечанием об отправке в августе месяце из Соединенных Штатов танков и военных материалов я хотел бы подчеркнуть нашу особую заинтересованность в данное время в получении из США самолетов и других видов вооружения, а также грузовиков в возможно большем количестве. Вместе с тем я надеюсь, что будут приняты все меры для обеспечения быстрейшей доставки грузов в Советский Союз, особенно северным морским путем (7430).

За рубежом:

22 августа 1942 Бразилия объявила войну Германии и Италии (4962).

22 августа 1942 Бразилия объявила войну Германии и Италии (2245,8).

22 августа 1942 Бразилия объявила войну Германии и стала одной из 6 южноамериканских стран, пославших войска в Европу (2100).

Авиапромышленность:

23 августа 1942 г. на основании приказа зам. наркома авиационной промышленности П. В. Дементьева строительство завода № 130 со всеми зданиями, сооружениями и оборудованием было передано на баланс завода № 126. На директора завода № 126 Д.А. Тимофееева возлагалась эксплуатация и достройка завода № 130 (12211).

Другие оборонные отрасли:

23 августа 1942 г., когда фронт вплотную приблизился к Сталинграду, продолжалось производство танков на СТЗ, несмотря на авиационные налеты. Всего на СТЗ в 1942 г. до остановки производства было изготовлено 2553 танковых дизеля. До 5 октября 1942 г., когда бои еще не шли непосредственно на территории цехов, завод производил ремонтные работы по восстановлению танков. Уцелевшие оборудование и производственные кадры были эвакуированы в Барнаул, где строился завод по производству танковых дизелей. К выпуску дизелей В-2 Сталинградский тракторный завод вернулся в 1943 г. после окончания сражения за Сталинград и восстановления разрушенных цехов (10703).

С 23 августа по 1 сентября 1942 года, по докладу о работе СТЗ в 1942 году, подписанному директором завода Задорожным, было передано Красной Армии: танков 119, изготовлено арттягачей - 24, выпущено дизель-моторов - 55, отремонтировано танков - 14. В сентябре совместно с ПРБ было выпущено новых танков - 16, отремонтировано - 91 и 40 моторов».

Есть и другие документы о работе завода за сентябрь 1942 года. Например, отчет о работе корпуса № 5 о работе с 23 августа по 12 сентября, направленный на имя заместителя наркома танковой промышленности А. Горегляда:

«С момента подхода немецких войск к заводу, бомбежек и обстрелов, корпусом № 5 проделана [следующая работа] работа:

выпуск новых танков - 68 штук, отремонтировано - 23. Кроме этого оказана помощь Красной Армии в ремонте путем посылки рабочих в ремонтные бригады, а также выдачей запчастей и различным оборудованием. Работа протекала во фронтовых условиях под бомбежкой и обстрелом. Хорошие образцы работы показали старшие мастера Сафонов М.И., Пастухов, Шамурин, Москвичев. Козлов. За промежуток указанного времени в корпус попало 6 фугасных бомб, около 154 зажигательных бомб и один снаряд. Сгорело газойль хранилище, разрушена в двух шестах крыша. Работа в цехе в настоящее время по ремонту танков производится с прибывающими на завод танковыми экипажами».

Как видно из приведенных документов, данные о выпуске тридцатьчетверок на СТЗ в августе - сентябре 1942 года довольно сильно разняться. Дело в том, что часть из принятых военпредом 250 Т-34, показанных в сведениях за август, доделы- аалась и окончательно передавалась заказчику позже, в первой половине сентября, а в некоторых документах завода эти уже принятые машины проходили как новые. Последние 14 танков Т-34, собранных на СТЗ в сентябре, фигурируют в докладе Задорожного.

Окончательно работы на Сталинградском тракторном заводе были прекращены приказом наркомтан- копрома от 5 октября 1942 года:

«Развертывание боевых действий в непосредственной близости к заводу, систематические и непрерывные бомбардировки, минометный и артиллерийский обстрел не позволяют производить на СТЗ каких бы то ни было работ. В связи с этим Наркомат танковой промышленности СССР считает нецелесообразным дальнейшее пребывание на территории завода оставшихся там высококвалифицированных рабочих завода и отзывает их для использования на других предприятиях НКТП» (12217).

23 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2202 О загрузке заготовительных цехов танковых заводов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 53, лл. 14-15, 16-43 (11012).

23 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2204 [О возвращении судов, переданных для эвакуации раненых и больных, Наркомречфлоту.] (7051, 46,47).

23 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2205 О закладке в запас теплых вещей для обеспечения Красной Армии на зиму 1942-43 гг. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 53, лл. 48, 49 (11012).

23 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2207 О подготовке и проведении снегоборьбы на железнодорожном транспорте в зиму 1942-1943 гг. (7051, 70-72).

23 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2208 О мероприятиях по сокращению груженого парка вагонов и ускорению продвижения грузов по сети железных дорог. (7051, 73-74).

Армия:

23 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 23 августа наши войска вели бои с противником в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, юго-восточнее Пятигорска и южнее Краснодара.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской наши войска вели активные боевые действия. В ходе этих боёв немцы потеряли убитыми до 800 солдат и офицеров, 14 танков и много другого вооружения. Захвачены пленные. Юго-восточнее Клетской противник предпринял ряд попыток переправиться через Дон и закрепиться на восточном берегу реки. Наши части отбивают атаки гитлеровцев и наносят им большие потери. Группа бойцов под командованием политрука Егошина пробралась в населённый пункт, где расположилась итальянская часть, и внезапно ударила по врагу. На улицах этого населённого пункта осталось свыше 200 убитых итальянцев. Младшие командиры Лысаков и Солдатенко из противотанкового ружья подбили два немецких танка. Младший лейтенант Озеров с пятью автоматчиками уничтожил до взвода гитлеровцев.

В районе северо-восточнее Котельникова продолжались напряжённые бои. На участке части, где командиром тов. Смольянов, немцы бросили в наступление значительные силы пехоты и танков. Наши бойцы отбили атаку гитлеровцев и истребили несколько сот вражеских солдат. Подбито 8 немецких танков.

В районе южнее Краснодара наши войска вели оборонительные бои против немецко-фашистских войск. Бойцы Н-ской части совершили ночную вылазку в расположение противника и уничтожили не менее 150 румынских солдат и офицеров. Взорвано 2 орудия, 7 автомашин, и захвачены трофеи. На другом участке наши войска были потеснены численно превосходящими силами противника.

Юго-восточнее Пятигорска наступающая колонна противника была накрыта огнём нашей артиллерии. Уничтожено не менее 300 гитлеровцев, 3 бронемашины, 25 автомашин и 17 миномётов.

В районе Воронежа, на западном берегу Дона, наши части вели уличные бои в одном населённом пункте. Подброшенные на этот участок венгерские части вчера перешли в наступление. Массированным пулемётным и миномётным огнём противник был отброшен в исходное положение. В последних боях наши войска нанесли серьёзный урон действующей здесь венгерской пехотной дивизии, потерявшей половину своего личного состава.

Отряд черниговских партизан под командованием тов. Ф., за месяц боевых действий истребил 150 гитлеровцев, взорвал 6 мостов и уничтожил 2 автомашины. Партизаны захватили 90 винтовок, 8 пулемётов и 8.000 патронов.

Пленный солдат 5 роты 187 полка 87 немецкой пехотной дивизии Эрих Вейхельд рассказал: «В начале войны против России немецкие газеты и радио твердили, что немцы воюют якобы для того, чтобы защитить свою родину. Теперь солдатам прямо заявляют: мы воюем за Украину и Прибалтику, за Крым и Кавказ, за Дон и Кубань и другие плодородные земли. Офицеров и даже рядовых солдат подгоняют всевозможными посулами. Нам обещают землю, сельскохозяйственные машины, автомобиль и другие блага. Многих это прельщает, и они лезут очертя голову. Но русские упорно сражаются и без боя ничего не уступают. Особенно тяжёлые опустошения производят в наших рядах советские миномёты. В минуты, когда они действуют, даже отъявленные нацисты перестают думать об имениях и должностях. Каждый старается спасти свою шкуру. В последнем бою от нашей роты сохранилось только несколько человек, а все остальные погибли».

Жители деревни Новая Трупня, Калининской области, составили акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев. В акте говорится: «10 месяцев немцы бесчинствовалив нашем селе. За это время они отобрали у крестьян всё продовольствие, скот, одежду и обувь. Всё население было обречено на голодную смерть. Немцы замучили, расстреляли или повесили колхозников Сергеева А.А., Баханову М.П., Сморгина И.С., Строгову А.Т., Строгову М.П. и многих других».

Бельгийские патриоты сожгли в окрестностях Жюме два склада с хлебом, предназначенным для отправки в Германию. Близ Филиппвиля в казарму эсэсовцевб ыло брошено 3 гранаты. Убито 7 и ранено 9 гитлеровцев.» (14991).

23 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 23 августа наши войска вели бои в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, юго-восточнее Пятигорска и южнее Краснодара.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 16 по 22 августа включительно, в воздушных боях, на аэродромах противника и огнём зенитной артиллерии уничтожено 347 немецких самолётов. Наши потери за этот же период— 194 самолёта.

За 22 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 30 немецких танков, свыше 200 автомашин с войсками и грузами, до 30 подвод с боеприпасами, 4 бензозаправщика, подавлен огонь 10 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 3 склада боеприпасов и 2 склада горючего, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника.

В районе Клетской наши войска вели активные боевые действия и улучшили свои позиции. Гвардейцы Н-ской части выбили немцев из нескольких населённых пунктов. Уничтожено 11 немецких танков, 20 автомашин и сбито ружейно-пулемётным огнём 4 самолёта противника. В районе юго-восточнее Клетской продолжались ожесточённые бои за переправы на Дону. На одном участке противнику удалось переправить через реку войска и танки. Наши войска ведут с этой группой противника ожесточённый бой. На другом участке происходит ожесточённое сражение с итальянской дивизией «Челере». Наша пехота и танки нанесли наёмникам Гитлера крепкие удары и перебили не менее половины личного состава этой дивизии.

В районе северо-восточнее Котельникова наши войска вели напряжённые бои с крупными силами танков и пехоты противника. На отдельных участках немцам ценою огромных потерь удалось продвинуться вперёд. На позиции Н-ской части наступало до двух полков пехоты и до 70 немецких танков. Наши бойцы встретили врага артиллерийским огнём и уничтожили несколько сот гитлеровцев и 16 танков. На другом участке подразделение противотанковых ружей вывело из строя 8 немецких танков. Зенитчики Н-ского полка противовоздушной обороны за 6 дней сбили 12 немецких самолётов.

В районе южнее Краснодара происходили ожесточённые бои с противником. Бойцы Н-ского соединения отбили сильную атаку немцев и нанесли им значительный урон. На поле боя осталось 4 подбитых немецких танка, уничтожено 15 автомашин и до 200 гитлеровцев.

Юго-восточнее Пятигорска наши части вели оборонительные бои с танками и мотопехотой противника.

На Волховском фронте происходили столкновения с небольшими группами противника. На одном участке небольшая группа бойцов, возглавляемая младшим лейтенантом Ториным, стремительным ударом захватила укреплённый рубеж немцев. Противник предпринял ожесточённую контратаку, которая была отбита нашими бойцами. Разведчики под руководством лейтенанта Узина проникли в расположение противника, забросали немецкие блиндажи гранатами и уничтожили 17 гитлеровцев. Разведчики захватили 2 ручных пулемёта, несколько винтовок и пленных.

Отряд ленинградских партизан под командованием тов. У. совершил налёт на гарнизон противника. Истреблено 85 немецко-фашистских оккупантов. Партизаны захватили 6 пулемётов, 2 автомата, много винтовок и патронов.

Пленный лётчик-ефрейтор самолёта связи Альвин Гойбер рассказал: «Я пробыл на Восточном фронте около месяца. На днях в воздушном бою русские сбили мой самолёт, и я сдался в плен. Я побывал в Польше, Голландии, Дании, Норвегии, Чехии и других странах. Везде, даже в Австрии, все к нам относятся недоброжелательно. Проездом на фронт я несколько дней прожил в Берлине. Недавно в городе снова уменьшили норму выдачи хлеба. Теперь житель Берлина получает в день только 200 граммов суррогатного хлеба».

В районе Сервии (Греция) отряд греческих патриотов совершил нападение на концентрационный лагерь. Партизаны перебили 18 гитлеровцев и освободили более 200 греков, насильно согнанных в этот лагерь для отправки их на работу в Германию.» (14991).

23 августа 1942 - Массовый налет Люфтваффе на Сталинград. При этом задача, поставленная директивой Гитлера от 23 июля, была полностью выполнена. Сталинград, как город и промышленный центр, был уничтожен. Сухая жаркая погода, длительное интенсивное бомбометание, применение немцами большого количества различных зажигательных бомб – все это дало огромный разрушительный эффект. Были полностью выведены из строя такие важные для страны предприятия, как завод «Красный Октябрь» и артиллерийский завод «Баррикады». По неизвестно откуда взявшимся данным, в результате бомбежки погибли свыше 40 тыс. жителей, ещё около 150 тыс. получили ранения. На самом деле подсчётом жертв никто всерьёз не занимался. Равно как и не было известно число мирного населения, находившегося в тот момент в городе. Поэтому говорить о какой-то конкретной цифре невозможно, ясно лишь, что погибших были десятки тысяч (22389).

23 августа в 1942 году 14-й танковый корпус 6-й немецкой армии прорвался к Волге севернее Сталинграда в районе Ерзовка. Советские войска отразили удар противника на Сталинград с севера вдоль Волги. Авиация противника совершила на город около 2 тысяч самолёто-вылетов. Противник прорвал оборону войск Юго-Восточного фронта и вклинился в расположение советских войск между железной дорогой Сальск-Красноармейск и озером Цаца на глубину до 25 км (14991).

23 августа в 1942 году 14-й танковый корпус 6-й немецкой армии прорвался к Волге севернее Сталинграда. Противник попытался захватить город ударом с севера вдоль Волги. В отражении этого удара важную роль сыграли части Сталинградского корпусного района ПВО. В течение дня авиация противка совершила на город около 2 тысяч самолето-вылетов (90 самолетов сбито). В результате бомбардировок погибло свыше 40 тысяч жителей, свыше 150 тысяч ранено (14991).

23 августа в 1942 году городской комитет обороны Сталинграда принял решение о приведении в полную боевую готовность отрядов народного ополчения (80 тысяч человек); началось формирование рабочих отрядов (14991).

23 августа в 1942 году войска Западного фронта освободили города Зубцов, Карманово. Завершилась Ржевско-Сычевская операция: советские войска продвинулись на 30-45 км, ликвидировали плацдарм противника на левом берегу Волги в районе Ржева, сковали крупные силы группы армий "Центр" и вынудили противника перебросить в район операции 12 дивизий с других участков советско-германского фронта (в том числе с юга) (14991).

23 августа в 1942 году готовившиеся к переброске на сталинградское направление 3 танковых и несколько пехотных дивизий группы армий "Центр" потеряли в боях много личного состава и боевых машин (14991).

23 августа в 1942 году противник прорвал оборону войск Юго-Восточного фронта и вклинился в расположение советских войск между железной дорогой Сальск - Красноармейск и озером Цаца на глубину до 25 км (14991).

Утром 23 августа 1942 г. войска немецкой 6-й полевой армии при массированной поддержке Люфтваффе прорвали оборону Сталинградского фронта на стыке 4-й танковой и 62-й армий и развернули наступление в направлении на разъезд 564 километра, Рынок. Уже в 16.00 14-й танковый корпус генерала фон Виттерсгейма вышел к реке Волге на участке Ерзовка-Рынок, разрезав восьмикилометровым коридором войска фронта на две части. Выйдя к Волге, немцы повернули на юг - на Сталинград. Из-за отсутствия воздушной разведки район и время выхода противника к Волге своевременно установлены не были. Только в 17.30 генерал Т.Т.Хрюкин отдал командирам 228-й и 206-й штурмовых и 270-и бомбардировочной авиадивизий боевое распоряжение на уничтожение прорвавшейся немецкой группировки: "Противник большой колонной танков и мотопехоты в движении из Ерзовки на Сталинград. Немедленно поднимите в воздух части с задачей уничтожить колонну, не допустить ее продвижение к Сталинграду. Бить до темноты". Штурмовики Ил-2 почти полностью переключились на действия по немецким танкам и мотопехоте в районах Ерзовка, Рынок, Орловка - танки и мотопехота вермахта остановились.

К сожалению, нарушение проводной связи между некоторыми авиадивизиями и штабом 8-й ВА, находившимся в Сталинграде, и отсутствие точных данных о районе и времени выхода противника к Волге привела к трагическим последствиям. 23 августа в период 19.20-19.54 семерка Ил-2 206-й шад весьма эффективно "отработала" по району Ерзовка, где находились части 23-го танкового корпуса генерал-майора А.М.Хасина 4-й танковой армии. Были потери и довольно ощутимые... Полученная же вскоре после удара "Илов" телеграмма командира 272-й нбад п-ка П.О.Кузнецова об ударе штурмовиков по населенному пункту, в котором находились свои же войска, не была своевременно доложена командующему 8-й ВА генералу Т.Т.Хрюкину. В результате командиру 206-й шад п-ку В.А.Срывкину была вторично поставлена задача, нанести бомбоштурмовой удар по району Ерзовка. По счастью, удар был вовремя отменен...(6467).

23 августа 1942 только в 17.30 генерал Хрюкин отдал командирам 228 и 206-й штурмовых и 270-й бомбардировочной авиадивизий боевое распоряжение на уничтожение прорвавшейся немецкой группировки: "Противник большой колонной танков и мотопехоты в движении из Ер- зовки на Сталинград. Немедленно поднимите в воздух части с задачей уничтожить колонну, не допустить ее продвижение к Сталинграду. Бить до темноты".

Утром 23 августа немецкие войска при массированной поддержке Люфтваффе прорвали оборону Сталинградского фронта на стыке 4 ТА и 62А и развернули наступление в направлении на разъезд 564 километра, Рынок. Уже в 16.00 немецкий 14-й танковый корпус на участке Ерзовка-Рынок вышел к реке Волге, разрезав восьмикилометровым коридором советские войска на две части. Выйдя к Волге, немцы повернули на юг - на Сталинград. Из-за отсутствия воздушной разведки район и время выхода противника к Волге своевременно установлен не был.

Штурмовики Ил-2 полностью переключились на действия по немецким танкам и мотопехоте в районах Ерзовка, Рынок, Орловка, проявляя при этом героизм и самопожертвование.

Так, в ходе штурмовики немецких танков и мотопехоты в районе Рынок заместитель командира эскадрильи 766-го шап мл. лейтенант Шевченко направил свой подбитый Ил-2 на скопление вражеской техники.

К сожалению, нарушение проводной связи между некоторыми авиадивизиями и штабом 8-й ВА привело к трагическим последствиям. В период 19.20-19.54 7 Ил-2 от 206-й шад отработали по району Ерзовка, где находились части 23-го танкового корпуса генерала Хасина. Были потери и довольно ощутимые. Полученная же вскоре после удара Ил-2 телеграмма командира 272-й нбад полковника Кузнецова об ударе штурмовиков по населенному пункту, в котором находились свои войска, не была своевременно доложена генералу Хрюкину. В результате командиру 206-й шад полковнику Срывкину была вторично поставлена задача, нанести удар по району Ерзовка. По счастью удар был вовремя отменен (12020).

23 августа 1942 во время бомбардировки Сталинграда, силами почти всего 4-го воздушного флота, Люфтваффе только над городом совершили свыше 2000 (!) самолето-пролетов, 8-я ВА ВВС КА смогла в этот день противопоставить лишь 511 самолето-вылетов... В среднем авиация 8-й ВА совершала в начале августа максимум от 300 до 600 самолето-вылетов ежесуточно, а начиная с 9-10 августа - от 200 до 500 (в конце месяца) боевых вылетов. При этом истребителями армии выполнялось от 140 до 270 самолето-вылетов в сутки, что объясняется весьма небольшим их количеством в авиаполках.

Нехватка истребителей прикрытия не давала возможности с полным напряжением действовать даже тому небольшому количеству бомбардировщиков и штурмовиков, которое имелось в составе воздушной армии, - Ил-2 совершали в этот период в среднем от 41 (в начале августа) до 68 (с середины августа) боевых самолето-вылетов. Причем в период с середины августа и до середины сентября "горбатые" вылетали на боевые задания в среднем в 2,2 раза чаще, чем дневные бомбардировщики.

Бои в воздухе достигли особенного ожесточения. Буквально каждый боевой вылет штурмовиков Ил-2 сопровождался кровопролитными боями с истребителями Люфтваффе и тяжелыми потерями в летном составе и технике (6467).

23 августа 1942 состоялось большое воздушное сражение над Сталинградом. Немцы выполнили 2 тыс. вылетов и у нас было 107 истребителей 8ВА и 102 иад ПВО, которые в групповых боях сбили 90 (518,91).

23 августа 1942 немцы прорвались к Волге севернее Сталинграда и 400 самолетами разбомбил город сделав до 2000 вылетов. Сбили 120 (340,95).

August 23 1942 Massive German air raid on Stalingrad (1050).

23 августа 1942 был массированный авианалет на Сталинград (1050).

23 августа 1942. Солнце, взошедшее из-за казахской степи, все ярче освещало прифронтовой город и его окрестности. В самом Сталинграде утро началось как обычно. Во многих районах города поднимались клубы дыма от незатушенных пожаров, инженерные батальоны МПВО разгребали многочисленные завалы, по пыльным улицам набитые битком санитарные полуторки, объезжая кучи кирпичей и противотанковые препятствия, везли пострадавших в переполненные больницы и госпитали. Рабочие дневной смены спешили на работу, поскольку все предприятия, несмотря на бомбежки, продолжали работать. Неокрашенные танки Т-34 регулярно выезжали из цехов тракторного завода и, лязгая гусеницами, сразу отправлялись на фронт. В порту шла спешная погрузка эвакуируемого оборудования, в утренней дымке корабли и паромы неуклюже шныряли между левым и правым берегом. Толпы беженцев, ночевавшие прямо на склонах берега, просыпались в ожидании погрузки на пароходы. На западе, где горизонт еще темнел, слышался отдаленный грохот артиллерийской канонады. Сталинградцы уже месяц жили в постоянном напряжении, но никто не подозревал, что именно в эти часы над городом нависает страшная угроза. Еще в 06.30 утра, по московскому времени, немецкие танки, ночью переправившиеся через Дон, на полной скорости ринулись через степь прямо к Волге. Ревя моторами и поднимая тучи пыли, бронированные машины мчались вперед, не обращая внимания на разбегающиеся тыловые подразделения Красной Армии. До Сталинграда оставалось около 40 км. «Юнкерсы» и «Хейнкели» нанесли очередные удары по советским укреплениям на подступах к городу. В то же время на аэродромы бомбардировочной авиации прибывало пополнение. В Морозовской приземлились Не-111 из штабного звена KG55, а также авиагруппа I./KG100 «Викинг». Это было связано с тем, что командование 4-го воздушного флота в ближайшие часы готовило массированные налеты на Сталинград. В полдень, когда августовская жара была в самом разгаре, Люфтваффе совершили новый массированный налет на советские позиции. Танкисты генерала Хубе, катившие по безлюдной степи, не встречая сопротивления, высовывались из люков и видели тучи самолетов, летящих на восток. Черные тени покрыли степь, а воздух наполнился воем сирен. Вскоре в небе затрещали пулеметы и показались дымные следы падающих машин. Две группы 51-й бомбардировочной эскадры выполняли уже второй вылет на поддержку наступления 4-й танковой армии, продвигавшейся с юго-запада вдоль железной дороги Сальск – Сталинград. В 13.00 по берлинскому времени Ju-88 командира III./KG51 майора Эрнста фон Бибры в ходе бомбометания с пикирования был подбит зенитной артиллерией и совершил вынужденную посадку в степи вблизи советских позиций нар. Чир. Увидев это, пилот одного из «Юнкерсов» из 7-й эскадрильи тут же произвел посадку, и все члены экипажа сбитого самолета быстро перебрались в него. После этого бомбардировщик, битком набитый людьми, взлетел под огнем русских пехотинцев и взял курс на аэродром. Приземлившись в Тацинской, фон Бибра тут же взял новый Ju-88 с тем, чтобы немедленно участвовать в следующих вылетах. Вокруг тем временем шла кропотливая работа. Механики заправляли самолеты горючим, устраняли мелкие неполадки, оружейники подвешивали к самолетам фугасные и тяжелые зажигательные бомбы. Следующей мишенью был непосредственно город Сталина. Чтобы окончательно разрушить основную инженерную и транспортную инфраструктуру города, не допустить организованного сопротивления в городских кварталах и деморализовать отходящие советские войска, Вольфрам фон Рихтхофен решил задействовать в налете все имеющиеся в его распоряжении силы бомбардировочной и штурмовой авиации из 4-го и 8-го авиакорпусов, бросив их на Сталинград непрерывно сменяющими друг друга волнами. Каждая эскадра и группа получила конкретный сектор, на который нужно было сбросить фугасные, зажигательные и осколочные бомбы. Крупные объекты (заводы, фабрики, вокзалы и большие здания) были поделены между эскадрильями, причем каждый штурман получил подробный аэрофотоснимок города. Основными целями были водозаборные станции на Волге, заводы: тракторный им. Дзержинского, «Красный Октябрь», «Баррикады», фабрика «Лазурь», а также нефтехранилища на берегу Волги. Маршруты полета и эшелоны атаки также были определены индивидуально для каждой авиагруппы. В 16.00 по московскому времени вся степь в районе Сталинграда наполнилась зловещим гулом авиационных моторов. В налете участвовали Не-111 из KG27 «Бельке», III./KG4 «Генерал Вефер», I./KG100 «Викинг», I. и III./KG55 «Грайф»; Ju-88 из I. и III./KG51 «Эдельвейс» и KG76; Ju-87 из II./StGl, StG2 «Иммельман» и I./StG77. Их сопровождали «Мессершмитты» Bf-109 из I./JG53 «Пик Ac», JG3 «Удет» и III./JG52.

Зенитчица 748-го ЗенАП М. И. Матвеева вспоминала:

«Слышу гул, отличный от того, что доносится с севера. Идут!

–  Воздух! Курс 90, массовый шум самолетов! Ольга толкает меня в бок:

–  Ты что! Это же курсом 180!

Их уже видно. И курсом 90, и курсом 180, и 45, и 125, и… со всех сторон. «Хейнкели». Эти выше всех. «Дорнъе»  [99]  . Тоже высоко. За ними –  ниже еще, и еще, и еще. «Юнкерсы-88», «Юнкерсы-87» –  весь альбом немецких самолетов, по которому мы когда-то изучали их».

В 16.20 в Сталинграде в очередной раз была объявлена воздушная тревога, надрывно загрохотали зенитки, и вскоре в небе появились первые бомбардировщики. Рабочие не имели права покидать цеха без разрешения директора и, услышав гудки воздушной тревоги, продолжали трудиться. Многие пытались сохранять спокойствие, кто-то все же паниковал, другие тихонько молились о спасении. Вскоре на фоне глухих хлопков зениток послышался ужасающий вой авиационных сирен и моторов, а потом леденящий кровь свист падающих бомб. На металлургическом заводе «Красный Октябрь» продолжалась работа, когда девять Ju-88, зайдя со стороны Волги, с пикирования сбросили бомбы на его корпуса. Мощные взрывы вздыбили крыши цехов, взметнув в небо столбы огня и дыма. Затем «Юнкерсы» с воем пронеслись над крышами домов, выходя из пике. На заводе начался кромешный ад. В литейном корпусе № 3 прямо на рабочих с грохотом повалились многотонные швеллера и балки, фрагменты крыши. Взрывной волной из доменных печей выбросило пламя, на пол хлынули потоки жидкого металла, из пробитых трубопроводов потек горящий мазут. Те, кто еще не был придавлен или разорван в клочья, тотчас вспыхнули и с неистовыми криками носились в дыму. Рабочие, которым посчастливилось не оказаться в очагах поражения, уже не дожидаясь «официального приказа», бросились бежать на улицу. Одни запрыгивали в вырытые поблизости щели, другие мчались прочь подальше от цехов.

Сталинградцы, которых бомбежка застала дома, не сразу оценили масштаб происходящего. Те, кто боялся за свое имущество, оставались в квартире, нервно поглядывая в окна, другие спускались в подвал или в щели. Тысячи горожан налет застал в транспорте или просто на улице. После первых взрывов все они, взглянув на небо, увидели, как из-за реки, с юга и с запада, со всех сторон приближались следующие группы бомбардировщиков. Столбы огня и дыма поднимались уже и в северной части города над тракторным заводом и где-то на юге. Добравшись до укрытий, зачастую представлявших собой простые окопы, сталинградцы со страхом смотрели наверх. Было видно, как из идущих ровным строем самолетов вываливаются и тотчас рассыпаются веерами серебристо-белые предметы. Вскоре они превратились в огромные «зонты», так что все небо вскоре стало молочно-белым. Это и были особые зажигательные бомбы Люфтваффе, которые советская служба МПВО называла «зажигательными листочками». Десятки тысяч полосок обмазанной фосфором фольги, вспыхивая при соприкосновении с воздухом, медленно опускались на центр города и прилегающие кварталы. Словно завороженные сталинградцы смотрели вверх, в оцепенении наблюдая, как огненный листопад приближается к крышам домов. При соприкосновении с поверхностью «листочки» начинали пылать яростным сине-белым пламенем огромной температуры. И за считанные минуты по всему городу возникли уже сотни пожаров.

Но через некоторое время появляются новые группы «Хейнкелей» и «Юнкерсов». От них отделяется множество черных точек. Это уже фугасные и осколочные бомбы. Протяжный свист, потом глухие звуки взрывов, комья земли, осколки, битое стекло, дым…. Те, кто не погиб, вздыхают с облегчением и молятся, чтобы следующая серия адских машин не упала на них. Чуянов потом вспоминал:  «Горят дома, рушатся здания Дворцов культуры, школ, институтов, театров и многих учреждений. Город превращается в кромешный ад… Пожарные и бойцы противовоздушной обороны делают все возможное: растаскивают горящие крыши, извлекают людей из-под обломков… А с почерневшего от дыма неба продолжают сыпаться бомбы… Центральная часть города объята пламенем невероятно больших масштабов. От перегрева воздуха и сотрясений поднялся небывалой силы ветер, он удлиняет огненные крылья пожаров, и теперь кажется, воспламеняется небо и все пространство – от горизонта до горизонта». Вследствие многочисленных взрывов фугасных бомб работа водозаборных станций в 16.42 была полностью парализована, и тушение массовых пожаров оказалось практически невозможным. Во всех районах вышла из строя телефонная связь, прекратилась подача электроэнергии. Умолкли даже громкоговорители, монотонно талдычившие «Граждане! Воздушная тревога!» А бомбардировщики тем временем волна за волной снова заходили на город. Несколько бомб упали на территорию городского зоопарка. Напуганная слониха, в мирное время являвшаяся его основным экспонатом, преодолела ограду и принялась носиться по улицам, дополняя жуткую картину апокалипсиса…

Возвращаясь на аэродромы в Морозовскую и Тацинскую, немецкие самолеты заправлялись горючим, загружались новыми бомбами и опять поднимались в небо. Когда в штабе 8-й воздушной армии Т. Т. Хрюкина из разрозненных донесений наконец осознали масштабы налета, в воздух были подняты практически все имевшиеся в распоряжении исправные истребители. Среди них был и самолет старшины 4-го ИАП В.Д. Лавриненкова. Прибыв на высоте 4000 м в район Сталинграда, он увидел жуткую картину. Над городом из разных мест поднимались огромнейшие столбы дыма, по земле извивались их широкие тени, уходящие за Волгу. Среди кварталов полыхали страшные пожарища, гигантские языки пламени рвались в небо, при этом как бы танцуя и причудливо извиваясь. Местами сквозь дым зловеще просвечивало солнце. Лавриненков знал, что где-то здесь действуют летчики других полков, однако повсюду, куда он ни смотрел, небо кишело немецкими самолетами. На разных высотах, вдалеке и вблизи виднелись то исчезающие в дыму, то выныривающие из него «Мессершмитты», «Юнкерсы» и «Хейнкели». Было отчетливо видно, как от них отделяются бомбы и сыплются на город. Вскоре начался бой…

Истребители 102-й ИАД ПВО также выполняли боевую задачу и постоянно находились в воздухе. За сутки некоторые пилоты выполнили по семь боевых вылетов. Взлетали вначале полками, затем эскадрильями, звеньями и отдельными самолетами. В суматохе приземлялись на первом попавшемся аэродроме, чтобы пополнить запасы боеприпасов и топлива, и вновь поднимались в воздух. Однако эффект от этих полетов был небольшим. Советские истребители подходили к городу разрозненными группами и сразу же перехватывались «Мессершмиттами». Только пилоты одной I./JG53 одержали в этот день в небе над волжским городом 17 побед.

Тем временем налет продолжался. К городу подходили новые волны бомбардировщиков. Один из пилотов 5-й эскадрильи KG27 «Бельке» вспоминал:  «Первая атака в составе соединения несколькими звеньями на город Сталинград. Вместе с нами атаковали „Штуки“, штурмовики и истребители. Грандиозная зенитная оборона русских. Мы летим на высоте 7500м. Бомбы сбросили в точке сброса над окраиной города, так как иначе могли поразить собственные самолеты, летевшие ниже нас». Самое страшное случилось, когда Не-111 из эскадры KG55 сбросили бомбы на нефтехранилища, расположенные на берегу Волги в районе завода «Красный Октябрь». Произошло несколько мощнейших взрывов, и сталинградцы увидели, как огромный столб пламени взметнулся в небо на сотни метров. Затем от нагрева уцелевшие баки стали гулко взрываться, выбрасывая вверх новые столбы огня и дыма. Через какое-то время горящие нефтепродукты огненным потоком устремились по склонам к воде. Начались массовые пожары, пламя стремительно выжигало все на своем пути. Пылающая нефть потекла в Волгу, поджигая пароходы, баржи, пристани.

Зенитчица Матвеева рассказывала:  «На Волге, она еще проглядывается сквозь завесу взрывов, закрыв полнеба, поднимается гигантский фонтан огня. Пламя рвется ввысь, там закручивается клубами, выпускает черный дым. Пламя разлетается в стороны. Пламя падает в реку. Пламя лижет воду, жрет ее, и широкая лента огня течет по Волге. Я обомлела –  горит Волга! Все горит –  земля, небо, вода. В этом пожарище сновали девочки-медсестры, они на носилках выносили раненых из боя на переправу и сами падали под обстрелом. Криков уже не было слышно от залпов орудий. Раненые прыгали с пятых этажей, потому что дома рассыпались от взрывов… Чтобы не задохнуться от дыма, зенитчики брали у санинструкторов вату, смачивали в нашатырном спирте и подносили к носу. Орудия накалялись докрасна. Бойцы макали в Волгу мешки и так остужали орудийные стволы».

Вскоре едкий черный дым заволок все небо, в воздухе летали черные хлопья сажи, стала ощущаться нехватка кислорода. Многие жители, не погибшие от бомб и попрятавшиеся по подвалам и оврагам, стали умирать от удушья. Помимо дыма, известковый туман, вставший над городом, белой простыней покрыл высокие здания, Волгу, растянулся на десятки километров, пополз на юг к Бекетовке и Красноармейску. Постепенно белизна тумана исчезла, смешиваясь с желто-серой дымной мглой пожаров. Сотни бомбовых разрывов слились в однообразный гул, чугунная тяжесть которого заставляла дрожать землю в Заволжье, там стекла деревянных домиков позванивали и листва на дубах шевелилась. Огонь, горевший над одним зданием, соединялся с соседним огнем, и в результате горели целые улицы. Пламя перебрасывалось с дерева на дерево, врывалось в квартиры, на лестничные площадки, мгновенно выжигая все на своем пути, перепрыгивало с крыши на крышу. Пылал даже асфальт! В центре города, пытаясь спастись от пламени, люди прыгали с верхних этажей, вылезали на балконы и карнизы, висли на водосточных трубах, но смерть настигала их и там. Пожарные машины поначалу еще пытались бороться с огнем, но из-за нехватки воды и многочисленных завалов на улицах их действия оказались совершенно бесполезными.

Вскоре образовались гигантские огненные смерчи, втягивавшие в себя остатки кислорода и поглощавшие улицу за улицей. Наиболее сильные смерчи возникли в районе завода «Красный Октябрь» и в центре города. Бежать от них было бесполезно. Задыхаясь от удушья, люди один за другим падали, некоторое время корчились на земле и замирали. Потом их тела вспыхивали как факелы и мгновенно обугливались.

Огромное пожарище было видно за десятки километров на левом берегу Волги, и жители хутора Бурковского, Верхней Ахтубы, Тумака и Цыганской Зари словно завороженные наблюдали за этим концом света. Спасаясь от пламени, тысячи жителей бросились на берег Волги и в городские овраги, надеясь спастись там. Кругом рвались бомбы, некоторые попадали в самую гущу людей, разрывая их на куски. Остальные, забрызганные кровью и ослепленные вспышками взрывов, метались от угла одного здания к другому и, спотыкаясь о трупы, сталкиваясь друг с другом, мчались дальше.

Киевлянка Ольга Козырева, жившая в это время в Сталинграде, вспоминала:  «Мне тогда было 10 лет. Я схватила семимесячного братика на руки и побежала. Мама за нами. Началось светопреставление, это было даже хуже, чем землетрясение. Все ходило ходуном, трещало и рушилось. Дети кричали не своими голосами… Разваливались и сгорали дома, школы, театры, детские сады, вокзалы и пристани, столбы и деревья. В черном дыму исчезли и солнце, и небо. Толпы людей бежали к Волге. Мы с мамой спрятались в подвале нашего дома. Братик все время плакал. Старушки читали „Отче наш“ и просили: „Повторяйте за нами“».

Настоящий кошмар творился в Сталинградском порту и на его рейде. Здесь немецкие бомбардировщики устроили настоящий «Перл-Харбор». Горящие нефтепродукты стремительно охватывали все большую поверхность воды, сотни людей, пытавшихся переплыть реку, захлебывались мазутом, горели. Некоторые отчаянно выгребали на чистую воду, но огонь быстро настигал их. Нечеловеческие предсмертные крики нескончаемым воем разносились над рекой. Пытавшиеся маневрировать среди пламени и дыма пароходы тоже гибли один за другим. Оставшиеся на берегу с ужасом наблюдали, как очередной корабль охватывало пламя, и он вспыхивал факелом, горящие матросы прыгали в реку и их фигуры быстро исчезали в огне и дыму. Горящий остов уносило вниз по течению. А сверху в дыму иногда проносились тени немецких самолетов, охотившихся за уцелевшими судами. Берег то и дело сотрясали мощные взрывы, с прилегающих улиц долетали обломки зданий. Всего в этот день на Волге около Сталинграда погибли 25 различных пароходов и барж. В порту были уничтожены 19 плавучих кранов, 14 складов, 25 стационарных транспортеров, а также сотни единиц вспомогательного оборудования.

После 19.00 по местному времени бомбежка завершилась, но огромные пожары продолжали полыхать. Когда стемнело, огненное зарево было видно за 150 км от Сталинграда, его наблюдали жители Эльтона, Горной Пролейки и Каменного Яра. В ночь на 24 августа германские бомбардировщики совершили еще один налет на город, сбрасывая бомбы на горящие развалины с высоты 300—400 м. Зенитчики были деморализованы, боеприпасы кончились, и немцы практически не встречали противодействия со стороны ПВО.

Лишь после полуночи, когда бомбежки окончательно прекратились, руководство города смогло в полной мере оценить последствия произошедшего. Председатель горкомитета обороны Чуянов совершил объезд улиц, и его глазам предстали самые ужасные картины, которые он когда-либо видел в жизни. Обвалившиеся стены домов обнажили лестничные пролеты, квартиры с обгоревшими кроватями. Повсюду валялись обгоревшие трупы и куски человеческих тел, целые кварталы некогда красивых многоэтажек, возвышавшихся над Волгой, превратились в груды развалин, среди которых копошились женщины, старики и дети, разыскивающие родных. Позднее он вспоминал:  «Вдруг дверь горящей избы распахнулась, и из нее выбежали, держась за руки, мальчик лет шести и девочка лет четырех. Они почти полураздетые: мальчик в штанишках и майке, девочка просто в ночной рубашке. Мальчик сказал, что их маму убило, а они ждут с работы отца. Я стоял перед детьми в оцепенении. Возленог лежала убитая мать этих детей. Подозвал девушек из спасательной команды и поручил им отправить детей на левый берег Волги».

Из крупных предприятий больше всех пострадал металлургический завод «Красный Октябрь», где вышли из строя все доменные печи и погибли сотни рабочих. Тракторный завод им. Дзержинского немцы бомбили относительно слабо, т.к. опасались накрыть свои части, выходившие к Волге неподалеку. Поэтому здесь, несмотря на повреждения ряда цехов, работа продолжалась, и в ночь на 24 августа снова были выпущены несколько танков Т-34.

Налет на Сталинград 23 августа 1942 г. стал самой массированной операцией бомбардировочной авиации Люфтваффе с начала войны. При этом задача, поставленная директивой Гитлера от 23 июля, была полностью выполнена. Сталинград, как город и промышленный центр, был уничтожен. Сухая жаркая погода, длительное интенсивное бомбометание, применение немцами большого количества различных зажигательных бомб – все это дало огромный разрушительный эффект. Были полностью выведены из строя такие важные для страны предприятия, как завод «Красный Октябрь» и артиллерийский завод «Баррикады». По неизвестно откуда взявшимся данным, в результате бомбежки погибли свыше 40 тыс. жителей, еще около 150 тыс. получили ранения. На самом деле подсчетом жертв никто всерьез не занимался. Равно как и не было известно число мирного населения, находившегося в тот момент в городе. Поэтому говорить о какой-то конкретной цифре невозможно, ясно лишь, что погибших были десятки тысяч.

Авиация 4-го и 8-го авиакорпусов в течение 23 августа выполнила около двух тысяч самолето-вылетов, только бомбардировочная эскадра KG51 «Эдельвейс» пять раз поднималась в воздух в полном составе! При этом потери Люфтваффе оказались минимальными, всего три самолета. Среди них был Не-111 из III./KG55, который над Сталинградом был поврежден зенитным огнем, а затем добит русским истребителем. Весь его экипаж – пилот фельдфебель Гюнтер Хойер, штурман гауптман Ханс Айсманн, бортрадист унтер-офицер Гюнтер Райман и бортмеханик обер-ефрейтор Йохан Армани – пропал без вести. В этот же день, около 14.00 по московскому времени, произошло еще одно важное событие: в разгар воздушных налетов танки Pz.III и Pz.IV из 16-й танковой дивизии достигли берега Волги севернее Сталинграда. Таким образом, Поволжье было рассечено Вермахтом на две части и сквозное судоходство по реке оказалось под угрозой полной остановки. В связи с этим нарком речного флота 3. А. Шагпков вскоре отдал приказ о прекращении движения по Волге через Сталинград. Отправленные ранее из Астрахани суда со 165 тыс. т нефтепродуктов вынуждены были повернуть обратно.

Наутро 24 августа вид города был поистине ужасным. Опрокинутые трамваи, горящие автомашины, ряды воронок, валяющиеся повсюду куски тел и обломки зданий – все это производило удручающее впечатление на выживших. Некоторые улицы практически превратились в кучи пепла, даже асфальт обуглился и местами растекся по обочинам дорог. Сотни жителей слонялись между развалинами, одни искали воду, другие – своих родственников, третьи просто были в трансе. Кое-где бойцы МПВО пытались разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим, но их было так много, что большинство людей оказались предоставленными сами себе. Возить многочисленные трупы и останки на кладбища было некогда, между тем разложение на августовской жаре происходило очень быстро. Поэтому мертвых сбрасывали в большие воронки от бомб, становившиеся братскими могилами, или закапывали прямо в скверах и во дворах. Тысячи так и остались лежать под завалами. Пожары в городе отныне не прекращались.

Кроме бомб немцы буквально завалили Сталинград листовками с призывом прекратить бессмысленное сопротивление, избежать новых жертв и сдаваться. В ответ по решению горкомитета обороны на улицах началась расклейка воззваний с призывом превратить каждый дом и каждую улицу в неприступную крепость. Жителей также призывали выходить на строительство баррикад. Заканчивалось обращение словами:  «Бее, кто способен носить оружие, на баррикады, на защиту родного города, родного дома!» Правда, типография газеты «Сталинградская правда» тоже была разрушена бомбардировкой, поэтому тираж воззвания оказался небольшим, и немецкой агитации на улицах оказалось куда больше. Работа НКВД, в чьи функции входил сбор листовок, также была на некоторое время дезорганизована, поскольку здание областного управления полностью сгорело, а многочисленные повреждения телефонных линий оборвали связь с райотделами милиции.

В ходе непрерывных налетов 23—26 августа Люфтваффе разрушили практически всю инженерную инфраструктуру Сталинграда, вывели из строя все крупные, средние и даже мелкие предприятия, уничтожили две трети жилого фонда. Большинство жителей все это время не решались выходить из укрытий и сутками отсиживались в подвалах и укрытиях. О. Козырева вспоминала:  «Б подвале было темно, пыльно и жарко, воды не было вообще. Но это было только начало. И на следующий день, и через день бомбежки продолжались. Начался голод. У моего маленького братика стал развиваться рахит, на теле появились шишки, ручки и ножки скрючились, животик вздулся. Он кричал день и ночь. В подвале жили крысы, они бегали по людям, кусали детей. Всех мучила жажда. Когда наконец прошел долгожданный дождь, воду пили прямо из луж:, вместе с грязью и головастиками. Многие потом умирали… Я получила ожоги и сама ходить не могла. Еще в подвале у меня лопнули барабанные перепонки, из ушей текла кровь. Мама переносила нас по очереди – сначала братика, а потом меня. Мы видели много мертвых. Возле одной убитой женщины сидел ребенок, ему было годика три. Он плакал и теребил маму за платье: „Мама, мамочка, вставай“. Он так и остался возле покойной, никто ему не помог». Николай Рыбалкин, живший тогда в северной части города, рассказывал:  «Каждый день мы узнавали о все новых и новых прямых попаданиях. В подробностях это были ужасные картины. Изуродованные и разорванные на куски тела. Или похороненные заживо под многометровой толщей земли в обвалившихся пещерах. Погибали целыми семьями. А когда случалось, что кто-то из погибшей семьи оставался в живых, то на его долю часто выпадало такое, чему не позавидовали бы и покойники». Особенно сталинградскому подростку запомнилась картина «похорон» на соседней улице. Утром пожилой мужчина по фамилии Захаров, торопясь успеть до очередного налета, побежал в карьер за водой, а когда возвращался, уже началась бомбежка, и он на месте своей щели, в которой оставил дочь с ее двумя малыми детьми, нашел только большую воронку. Весь день, не замечая рвавшихся вокруг бомб, старик собирал останки своей семьи и опускал их в выкопанную тут же, на дворе под тополем, могилу. Тела внуков и обезглавленный труп дочери он обнаружил под слоем земли в разрушенном убежище, а голову дочери долго не мог найти, пока соседка не увидела ее вечером на своем дворе. После массированных налетов началось неконтролируемое бегство уцелевших сталинградцев за Волгу. Перебраться вплавь было невозможно из-за больших нефтяных пятен, поэтому переплывали на подручных средствах: бревнах, самодельных плотах и автомобильных шинах. Переполненные транспортные суда выполняли десятки рейсов в день. Особенно прославился в последние дни августа баркас «Ласточка», совершавший по 15—18 рейсов в сутки. И все это под непрерывными ударами немецкой авиации. Атакам по-прежнему подвергались и корабли на других участках Волги. 24 августа теплоход «Память товарища Войкова» шел из Астрахани на морской рейд, тянув за собой три баржи с войсками и грузами для кавказского фронта, когда его атаковали три бомбардировщика. Одна из бомб взорвалась за кормой судна, перебив буксирный трос и разворотив нос первой баржи, еще две попали во вторую баржу, убив почти всех, кто там находился. Трупы людей и части тел разметало по воде на сотни метров. После этого матросам удалось поднять пострадавших, отцепить горящую баржу, и затем караван отправился дальше. Несмотря на то что немецкие танки находились на берегу Волги, руководство Нижневолжского речного пароходства полностью не отказалось от попыток отправки судов вверх по течению. 24 августа грузовой пароход «Таджикия», ведомый капитаном И. И. Рыбаковым, сумел на полном ходу прорваться через простреливаемый участок и, несмотря на многочисленные повреждения, ушел в сторону Дубовки. Видимо, этот пример и вдохновил на дальнейшие авантюры. На следующий день тем же путем отправился пассажирский пароход «Бородино» с 700 ранеными на борту. Но как только корабль вышел из пролива между островами Зайцевский и Спорный, по нему был открыт шквальный огонь с западного берега с расстояния в один километр. В результате судно было потоплено, от пожаров и взрывов погибли свыше 400 человек (11774).

C 23 по 28 августа 1942 войска левого крыла СФ при активной поддержке авиации нанесли ряд контрударов и вечером 28 врага остановили на С-З подступах к Сталинграду (340,96).

23 августа 1942 на Восточный фронт прибыло первые четыре Тигра в 502-й танковый батальон. Выгрузили на станции Мга и получили приказ двигаться в район поселка Синявино. Сначала на большом расстоянии вступили в огневой контакт с нашими войсками, а потом - разделились, чтобы обойти холм. Три вышли из строя из-за коробки, двигателя и передачи. Снаступлениемтемнотыихэвакуировали (3570).

August 23, 1942: After a year-long siege of the city, Hitler orders the final attack on Leningrad (Operation Nordlicht). At Stalingrad, bombers and dive-bombers of Luftflotte 4 (von Richthofen) launch massive attacks (over 2,000 missions) that devastate the city. A battle group of 16.Pz.Div., 3. and 60.Inf.Div.(mot) rapidly advances from the Don, reaching the west bank of the Volga at Rynok north of Stalingrad (3819).

23 августа 1942 после годичной блокады А.Г. приказал атаковать Ленинград (Операция Северное сияние). 4ВФ (Рихтгоффен) выполнил 2000 вылетов на бомбежку Сталинграда. Группа в составе 16ТД и 60ПД продвинулась от Калача и вышла к Волге в районе рынка Сталинграда (3819).

Жизнь и внутренняя политика:

23 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2206 О плане сдачи картофеля и овощей Красной Армии, Военно-Морскому Флоту и войскам НКВД из урожая 1942 г. (7051, 50-58,59-69).

Внешняя политика:

23 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2203 [Об импорте лошадей из Монголии, Китая, Тувы, Ирана]. (7051, 44-45).

За рубеджом:

23 августа в 1942 году произошла первая попытка применения итальянцами радиоуправляемого бомбардировщика. Одиночный «SM.79» без экипажа был послан на бомбардировку кораблей союзников у берегов Алжира. Положительный результат этого вылета свелся к тому, что руководство ВВС отказалось от дальнейших попыток приспособить под эти цели тяжелые многомоторные самолёты, поскольку это дорого и неэкономично с любой точки зрения (14991).

Авиапромышленность:

24 августа 1942 за N 330300 Командующий ВВС, Военком и ГИ направили в НКАП замечания по проекту плана опытного самолетостроения на 1942 и потребовали доведение экипажа до 2-х и установка дополнительного вооружения для стрельбы назад (1632,151).

24 августа 1942 в замечаниях по проекту плана опытного самолетостроения на 1942 год военные потребовали довести экипаж МШ-АМ-38 до двух человек (летчик и воздушный стрелок) и установить дополнительное вооружение для стрельбы назад. В этой связи Ильюшин снял проект МШ-АМ-38 с повестки дня и в сентябре прекратил по нему все работы (17490).

24 августа в замечаниях по проекту плана опытного самолетостроения на 1942 г. военные потребовали довести экипаж МШ-АМ-38 до 2 человек (летчик и воздушный стрелок) и установить дополнительное вооружение для стрельбы назад (17500).

24 августа 1942 ВВС потребовали довести экипаж МШ-АМ-38 до двух человек (летчик и воздушный стрелок) и установить дополнительное вооружение для стрельбы назад. В этой связи Ильюшин обратился в правительство с предложением включить в план опытного самолетостроения текущего года постройку двухместного бронированного штурмовика с мотором М-71 вместо одноместного. Эскизный проект самолета, полупившего обозначение БШ-М-71, был подписан Ильюшиным 25 августа 1942 г. Но это уже другая история (15776).

24 августа 1942 ВВС потребовали довести экипаж МШ-АМ-38 до двух человек (лётчик и воздушный стрелок) и установить вооружение для стрельбы назад.

В этой связи Ильюшин обратился в правительство с предложением включить в план опытного самолётостроения текущего года постройку двухместного бронированного штурмовика с мотором М-71 взамен одноместного. Эскизный проект самолёта, получившего обозначение БШ-М-71 (Ил-8 М-71), был подписан Ильюшиным 25 августа 1942 г. (15846).

24 августа 1942 С.В.И. писал А.И.Ш. письмо N 424:

1.

"В последнее время настойчиво ставится вопрос командирами и летчиками действующей армии о 2-х местном самолете Ил-2.

В дополнение к личному докладу считаю необходимым просить Вас о серийном запуске 2-х местного самолета Ил-2 с М-82, прошедшего гос. испытания в прошлом 1941.

2-х местный самолет Ил-2 будет надежно прикрывать одноместные самолеты Ил-2 с АМ-38, и в то же время выполнять штурмовые действия.

Было бы целесообразным запустить 2-х местный Ил-2 с М-82 на заводе 381 и на заводе 30.

Ввиду учащающихся настойчивых требований фронта необходимо запуск в серийное производство форсировать.

2-х местному штурмовику Ил-2 с М-82 во избежание путаницы при запуске в серийное производство, прошу дать наименование Ил-6 м И-82 (1680,158).

2.

2-х местный штурмовик Ил-2 с М-82 имеет забронированной только переднюю часть мотора и лишь частично.

В данный момент мною разработана конструкция полного бронирования мотора.

Прошу Вас произвести работу по бронированию мотора на указанном самолете (1680,158).

24 августа 1942 года начальник 8 главного управления В. Поликовский писал письмо Шахурину.

Справка.

О состоянии опытных работ на 10 августа 1942 г.

по моторостроительным заводам NN 19, 29, 26, 24,

16, 500 и ОКБ-250.

Завод N 19.

1. Мотор М-71.

Подготовлено производством и сборкой три мотора для повторных 100 часовых государственных испытаний. Все ранее выявленные дефекты как на заводских, а также и на официальных испытаниях учтены и устранены в указанных моторах. Для проверки надежности работы вновь изготовленных моторов один из них был поставлен на заводские 100-часовые испытания, который на 10/VIII прошел 64 часа режимной работы без каких-либо существенных дефектов.

На государственные 100-часовое испытание мотор будет поставлен 14/VIII.

2. Мотор М-82Ф.

Мотор М-82 форсированный поставлен на длительные заводские испытания 9 августа. Сравнительно с мотором М-82, этот мотор имеет следующие отличия по своим техническим данным: по взлетной мощности превышение на 200 л.с., т.е. 1900 л.с. вместо 1700 л.с.

| и на высоте | 2500 м | 1700 л.с. |
| --- | --- | --- |
|  | 5000 м | 1500 л.с. |

Предъявить этот мотор на совместные 50-ти часовые испытания намечено 25-30 августа.

Два мотора М-82Ф подготовляются для отправки на завод N 21.

3. Мотор М-82НВ.

Как ранее отмечалось мотор М-82 с непосредственным впрыском топлива удовлетворительно прошел 100-часовые официальные испытания на станке 28 июня.

После установки мотора М-82НВ на самолет СУ-2, для проверки надежности работы мотора в воздухе и главным образом его автоматики, на 10 августа было проведено два полета до высоты 5400 м.

Работа мотора в целом и автоматика насоса непосредственного впрыска показали вполне удовлетворительную работу. Было зарегистрировано увеличение скорости полета, сравнительно с самолетом СУ-2, оборудованным мотором М-82, за счет прироста мощности у мотора М-82НВ.

Задержка дальнейших летных испытаний произошла вследствие поломки шасси самолета, и возобновится 15-16 августа.

Завод N 29.

1. Мотор М-90.

Мотор М-90 находится на заводской доводке до 50-ти часовой надежной работы. На 8 августа мотор прошел 20 часов без дефектов. Испытание продолжается. Дано распоряжение заводам NN 33 и 306 о полном обеспечении испытаний вполне кондиционными агрегатами (карбюратор "ВК", магнето и свечи) (1684,256).

До 24 августа 1942 года завод № 99 изготовлял для самолета ПЕ-2 хвостовую часть фюзеляжа Ф-3. Решением ГОКО № 2209сс от 24 августа 1942 года он выделен как самостоятельный завод № 99.

Головной самолет ПЕ-2 по сборке был сдан в июле 1941 года. В октябре, ноябре, декабре 1941 года на площади завода № 125 постановлением Совета эвакуации № 14323 СЭ от 6 октября 1941 года был эвакуирован из Москвы авиазавод № 39 им. Менжинского. Директор объединенного завода Иосилович.

В дальнейшем завод № 125 именуется завод № 39.

Слияние завода № 125, 104 и 99, эвакуация завода № 39 резко увеличило количество площадей и работающих.

За короткий период изготовления ПЕ-2 (февраль-август 1941 года) завод сумел освоить и дать ряд модификаций машины ПЕ-2, ПЕ-3, ПЕ-3 БИС наряду с полной отработкой самой машины ПЕ-2 и доведением выпуска до масштабов крупно-серийного производства.

Постановлением ГОКО от 3 августа 1942 года № 2134 и приказом НКАП № 589с от 5 августа 1942 года завод получил задание осовить и запустить в серийное производство машину ИЛ-4.

В период изготовления ИЛ-4 заводом в 1943 году были изготовлены два опытных образца машины ИЛ-6. (Директор завода Абрамов В.И.). В сентябре 1943 года заводом было получено задание параллельно с изготовлением ИЛ-4 организовать производство машины ЕР-2.

В этот же период наряду с изготовлением машины ЕР-2 на заводе в 1944-1945 гг. были изготовлены четыре образца пассажирского варианта ЕР-2 особого назначения (ЕР-20Н), а также несколько образцов модификаций машины ЕР-2-ЕР-2ММ.

Кроме самолетов в период 1942-1945 гг. завод согласно решения ГОКО № 1849сс от июня 1942 года для фронта изготавливал корпуса 82 мм мин (изделие М-82).

Постановлением СНК от 26 февраля 1946 года № 473-192сс и приказом НКАП № 83 от 2 марта 1946 года заводу было дано задание освоить изготовление и запустить в производство машину ТУ-2. Директор – Петров.

Головную машину ТУ-2 завод выпустил 30 июня 1947 года.

ТУ-2 завод выпускал в течение 1947-1949 гг.

Постановлением СМ № 1890-700сс от 14 мая 1949 года и приказом МАП № 374сс от 19 мая 1949 года заводу было дано новое задание по постановлке в серийное производство реактивного бомбардировщика ИЛ-28 с двумя двигателями ВК-1.

В начале сентября 1949 года все работы по запуску в производство ИЛ-28 были приостановлены в связи с изменением задания.

Постановлением СМ от 28 августа 1949 года № 3654-1518сс и приказом МАП № 731сс от 16 сентября 1949 года заводу было дано новое задание по организации серийного производства самолета ТУ-14 с двумя двигателями ВК-1. (Директор Семенов М.П.).

Постановлением СМ от 31 декабря 1952 года № 533-2090сс и приказом МАП от 3-го января 1953 года № 6сс заводу было дано новое задание о постановке в производство нового изделия самолета ИЛ-28Р. (Жиректор завода Иванченко С.К.)

И.о. директора – Гордин

Адрес: Иркутская область, п/я 411

Производственный профиль – самолетостроение

Завод расположен в Иркутской области в поселке Ленина, находящемся от Иркутска на расстоянии 7 км по ж/д в западном направлении и по автомобильной дороге на расстоянии 11 км. С северной стороны завода протекает Ангара на расстоянии 2,5 км (9826).

24 августа 1942 года вышло Постановления ГКО за № 2209сс и 25 августа 1942 года вышел приказ НКАП № 652сс, которым бывший завод № 99 был преобразован из филиала завода № 39 в самостоятельный самолетостроительный завод № 99. Заводу было поручено организовать выпуск истребителей ЛА-5 с мотором воздушного охлаждения М-82. С февраля 1943 года завод приступил к серийному выпуску самолета ЛА-5 типа 37.

Выпуск ЛА-5 продолжался до июля 1944 года, за указанный период завод передал ВВС 286 машин. В июле 1944 года была получена директива о прекращении изготовления самолета ЛА-5 и запуске в производство машины типа № 45, названной ЛА-7.

Выпуск ЛА-7 продолжался до марта 1946 года, за указанный период сдано частям ВВС 249 машин.

Постановлением ГКО от 6 июня 1945 года № 8934сс и приказом НКАП № 251сс от 15 июня 1945 года о сокращении плана производства самолетов, на освобожденных мощностях организовано производство изделий народного потребления. В ноябре 1946 года по приказу начальника ПГУ МАП за № 39с от 6 ноября 1946 года завод приступил к подготовке производства самолетов ЛА-9 с мотором АШ-82ФН.

Выпуск самолетов ЛА-9 продолжался до 1 июля 1948 года. За указанный период завод передал ВВС 73 машины. Начиная с июня 1948 года завод приступил к выпуску самолетов ЛА-9 УТИ. С января 1947 года по 1 января 1950 года завод передал ВВС самолетов ЛА-9 и ЛА-9 УТИ всего 323 машины. С января 1950 года Постановлением СМ № 5560-2153сс от 17 декабря 1949 года приказом МАП за № 1019сс-ов от 29 декабря 1949 года заводу было предложено приступить к освоению и производству самолетов УТИ МИГ-15 с двигателем РД-45Ф.

Завод продолжал ремонт самолетов ЛА-9 до 1951 года.

Завод, начиная с 1951 года начал серийный выпуск самолета МИГ-15 с крыльями получаемыми с родственных заводов.

Местонахождение – завод расположен в 12 км от Улан-Удэ

Производственный профиль – самолетостроительный завод по выпуску самолетов УТИ МИГ-15 и вертолетов КА-15

Основными задача, стоявшая перед заводом в 1958 году – выпуск вертолетов КА-15 в количестве 140 единиц, самолетов УТИ МИГ-15 в количестве 100 единиц и выпуск гражданской продукции (9657).

24 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2209 Об организации производства самолетов ЛаГГ-5 на заводе № 99. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 53, лл. 75 (11012).

24 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2209 Об организации производства самолетов ЛаГГ-5 на заводе № 99

1.Обязать Наркомавиапром - т.Шахурина,директора эавода № 99 - т.Прокопьева и главного конструктора самолета Лагг-5 т.Лавочкина организовать производство самолетов Лагг-5 на заводе № 99 в г.Улан-Удэ.

2.Установить заводу № 99 программу по выпуску самолетов Лагг-5 в 1942г. в количестве 30 самолетов,в том числе: в ноябре - 10 самолетов и в декабре - 20 самолетов.

3,Обязать директора завода № 21 - т.Гостинцева л главного конструктора самолета Лагг-5 - т.Лавочкина:

а) передать заводу № 99 до 1.1Х.1942г. пять комплектов чертежей самолета Лагг-5, три комплекта чертежей приспособлений, инструмента и технологическую документацию;

б) передать заводу № 99 - 30 самолетов Лагг-5 в агрегатах и деталях, из них 10 самолетов к 1.Х и 20 самолетов - к 15.XI.1942г.

4.Разрешить Наркомавиапрому произвести доукомплектование завода № 99 необходимым оборудованием (станки, пресса и электрооборудование)в количестве 100 единиц, за счет завода № 39.

5.Обивать Наркомфин СССР - т.Зверева выделить,из резервного фонда СНК, заводу 99 - три миллиона рублей на по- становк.у^воизвддства самолетов Лагг-5 (19356).

До 24 августа 1942 г., вплоть до обретения самостоятельности, 99-й завод выпускал для завода № 125 хвостовую часть фюзеляжа - так называемый отсек Ф-3 Пе-2. Расширение площадей, увеличение состава оборудования и численности персонала позволили ускорить серийный выпуск Пе-2 (12037).

К 24 августа с 14 августа 1942 19 Ла-5 в 49-го Краснознаменного иап 234-й иад 1-й воздушной армии в ходе войсковых испытаний совершили 180 боевых вылетов с налетом 130 часов. В 27 воздушных боях летчики полка сбили 16 самолетов противника, при этом свои потери составили десять машин и пять пилотов. Если быть точным, то полк потерял сбитыми пять истребителей, два не вернулись (самолеты № 37310104 и № 37210208), четыре потерпели аварию, будучи подбиты в воздушных боях, один потерпел аварию из-за разрушения втулки главного шатуна двигателя и один из летчиков (фамилия не установлена) 22 августа 1942 года таранил немецкий Ju 88, но при этом разбил и свой самолет.

По отзывам летчиков 49-го Краснознаменного иап ЛаГГ-5 в боевых условиях показал хорошие результаты, а высокие потери связаны с недостаточным освоением материальной части и неполным использованием боевых качеств машины. Например, вторая скорость приводного центробежного нагнетателя мотора включалась на высоте 3800 м, а воевать приходилось преимущественно на высоте 2000-3000 м. Прикрытие бомбардировочной и штурмовой авиации, а также наземных войск осуществлялось одной группой и, по выражению командования полка, было безграмотным.

В воздушных боях при наборе высоты на больших скоростях Bfl09F от ЛаГГ-5 не отрывался, а на малых скоростях из-за большего веса ЛаГТ-5 в первый момент отставал, а затем сравнивался с ним по скороподъемности. На виражах наш истребитель заходил в хвост Bf 109F, так как радиус виража последнего был больше. Горизонтальная скорость нашего и немецкого самолетов были одинаковы, но на пикировании ЛаГГ-5 летел быстрее. Вооружение, как выяснилось, вполне устраивало воздушных бойцов.

Кроме усложнившейся техники пилотирования истребителя из-за большого веса (3300 кг) и недостаточных компенсаторов рулей по сравнению с ЛаГГ-3 и Як-1, выявились и конструктивные недостатки. Например, отмечены два случая срыва моторных и боковых капотов, не полностью выпускалось костыльное колесо, случались течи бензиновых и масляных баков по сварным швам, после 20-ти часов работы прогорали выхлопные коллекторы. Существенным преимуществом ЛаГГ-5 перед ЛаГГ-3 и Як-1 была защита передней полусферы звездообразным мотором воздушного охлаждения. Живучесть самолета увеличилась.

Отмечались три случая, когда в воздушном бою пушечным огнем противника были пробиты всасывающий и выхлопнои патрубки одного цилиндра и крышки клапанных коробок, воздушный винт и погнуты ребра цилиндров. Самолет в таком виде благополучно произвел посадку на своем аэродроме, а мотор вскоре восстановили.

При выполнении боевых заданий моторы в основном работали на номинальном и форсированном режиме, причем на последнем, порой, до 10-13 минут, в то время, как инструкцией допускалось не более 5 минут. Но практически все двигатели работали нормально. В выводах доклада руководства НИИ ВВС главному инженеру ВВС А. К. Репину отмечалось:

"Первый опыт эксплуатации моторов М-82 в боевых условиях на самолетах- истребителях показывает удовлетворительные результаты. Летный и технический состав дают положительную оценку самолету ЛаГ-5 с мотором М-82 как по надежности работы мотора, так и по уходу и эксплуатации мотора на земле..." (12032).

24 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2210 О производстве моторов М-82 на заводе N29 в г. Омске. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 53, лл. 76-78 (11012).

24 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2210 О производстве моторов М-82 на заводе N29 в г. Омске

Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать Наркомавийпром «г.Шахурина и директора завода № 29 т.Борисова:

а) поставить производство моторов М-82 на заводе 29, сохраниз одновременно производство моторов М-88, ограничив выпуск моторов до 16 штук в день, начиная с 24 явгуста с.г.;

б) установить следующую программу выпуска моторов М-82 на заводе № 29 в 1942 году:

в октябре месяце - 15 моторов

в ноябре месяце - 50 моторов

в декабре месяце - 100 моторов с выходом; д декабре 1942 гсда на выпуск шести моторов в день.

2. Обязать директора завода № 19 т.Солдатова:

а) оказать заводу № 29 техническую помощь по производству моторов М-82;

б) поставить заводу № 29 25о комплектов литья моторов М-82 в следующие сроки:

в сентябре - 50 комплектов

в октябре - 100 комплектов

в ноябре - 100 комплектов;

в) поставить заводу № 29 клапана и поршневые кольца в готовом виде в количествах, обеспечивающих программу выпуска моторов М-82 в 1942 году.

3. Обязать директора завода № 29 т.Борисова к главного конструктора т.Урмина продолжать работу по доводке мотора М-90 до государственных испытаний, изготовив для этой цели 15 моторов М-90.

4. Обязать Наркомчермет т.Тевосяна обеспечить в 1942 году поставку заводу № 29 60 наименований стальных поковок для мотора М-82 с Чебаркульского завода, по спецификации Наркомавиапрома, в количестве 500 комплектов, начиная с 15 октября с.г. равными партиями.

5. Обязать Наркомвооружения т.Устинова и директора завода № 172 т.Быховского поставить заводу № 29 НКАП в сентябре и октябре месяцах 1942 года по 100 комплектов стальных штамповок для мотора М-82 по номенклатуре завода № 29.

Поставку произвести за счст заказов завода 19.

6. Обязать Наркомфин т.3верева выделить Наркомавиапрому из резервного фонда СНК СССР 10 миллионов рублей для завода № 29 на постановку производства мотора М-82 без отнесения на себестоимость.

7. Обязать Наркомалектростанций т.Жимерина обеспечить завод № 29 бесперебойным снабжением электроэнергией в количестве 10.000 квт.

8. Обязать НКВД т.Чернышева:

а) довести выход рабсилы ИТК, работающей на строительстве завода №29, до 3.000 человек, предусмотренных договором с трестом № 2 НКАП;

б) отпускать для строительства завода № 29 ежемесячно 500.000 штук кирпича с завода № 11.

8. Обязать Омский облисполком т.Евстигнеева выделять ежемесячно тресту 2 НКАП для строительства завода № 29 два миллиона штук кирпича.

10. Обязать НКПС т.Хрулева:

а) выделить две вертушки тресту 2 для перевозки местных материалов со ст.Боровое;

б) поставить в сентябре-октябре с.г. трес.у № г 20.000 кубометров песка из Славгородского карьера к 50.000 кубометров шлака (19367).

Другие оборонные отрасли:

24 августа 1942 вышло постановление ГКО о расширении заводов, выпускающих азотную кислоту и аммиак, а также о строительстве новых химических заводов (5484,441).

24 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2211 О неотложных мерах по увеличению добычи угля в Кузнецком бассейне. (7051, 79-94,95-110).

24 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2212 О восстановлении производства химического оборудования завода "Большевик" на Уралтяжхиммаше НКМВ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 53, лл. 110-114 (11012).

24 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2213 О вводе в действие в 1942 году на Магнитогорском металлургическом комбинате одной доменной печи мощностью 500 тыс.т чугуна и трех мартеновских печей мощностью 420 тыс.т стали в гоРГАНИР, Фонд ГКО, д. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 53, лл. 115-125, 126-139 (11012).

24 августа 1942 в Горьком на заводе боеприпасов № 558, который находился в Ждановском районе, рядом с Оперным театром, и специализировался на холодной металлообработке корпусов снарядов [101] , тоже была проведена проверка состояния МПВО. В итоге, как обычно, выявилось много недостатков.

«Оперативного плана нет, боевая подготовка проводится неудовлетворительно, учета хода боевой подготовки в штабе нет. Занятия с рядовым составом проводятся один раз в неделю по три часа без отрыва от производства. КП оборудован плохо… К противопожарной защите завод не готов. Не хватает 300м пожарных рукавов, 40бочек, 100лопат… В краны деревообделочного цеха не подана вода. Территория захламлена мусором, ломаными ящиками, обрезками, стройматериалами… Вывод: завод не готов к местной ПВО».

На следующий день, 25 августа, исполком горсовета объявил директору завода «Красная Этна» Романову выговор за игнорирование технической маскировки (11774).

24 августа 1942 года в городе Рубцовске с конвейера Алтайского тракторного завода, созданного на базе эвакуированного Харьковского тракторного, сошел первый в Сибири гусеничный трактор СХТЗ-НАТИ, а уже в декабре 1943 года завод выпустил первую тысячу гусеничных тракторов. Их стали обозначать АТЗ-НАТИ или АСХТЗ-НАТИ и выпускали здесь до 1952 года (21192).

24 августа 1942 г. был утвержден эскизный проект большого морского охотника, а 2 октября того же года в цехах завода началась обработка стали для головного катера, который был сдан 31 мая 1943 г. Всего заводом 196 в 1943—1945 гг. бьшо построено 66 катеров БМО, из них 18 уже после победы над Германией (3898).

24 августа 1942 г. был утвержден проект бронированного морского охотника БМО пр. 194 КБ-196 /г. Ленинград/.

Начальник (1942 г.)- В.М. Мудров.

Ведущий конструктор (1942 г.)- А.Н. Тюшкевич (БМО) (11982).

24 августа 1942 утвержден эскизный проект БМО, разработанный на "Судомехе" (полное водоизмещение 62 т, длина 24, ширина 4,2, осадка 1,26 м, скорость полного хода 22 узла, мощность двух бензомоторов 2x1200 л. с., дальность плавания при 6 узлах - 1300 миль, вооружение - орудия калибром 37 и 45 мм, два спаренных пулемета, глубинные бомбы 8 шт., мины 10 шт., толщина брони -8-10 мм) (10671).

Армия:

24 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 24 августа наши войска вели бои с противником в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, юго-восточнее Пятигорскаи южнее Краснодара.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

В районе Клетской бойцы Н-ского подразделения ночью ворвались в расположение противника. Штыками и гранатами они истребили свыше 100 гитлеровцев, уничтожили радиостанцию, броневик и 6 автомашин. Юго-восточнее Клетской наши части вели ожесточённые бои с немецко-фашистскими войсками, переправившимися на левый берегДона.

В районе северо-восточнее Котельникова противник на одном из участков,сосредоточив значительное число танков, вклинился в передний край нашей обороны. Наши войска вели ожесточённые бои с этой группировкой противника. Н-ское танковое подразделение нанесло неприятелю удар с фланга и уничтожило 7 немецких танков и свыше 200 гитлеровцев. В боях у населённого пункта наша пехотная часть разбила батальон румынской пехоты.

В районе южнее Краснодара наши части вели оборонительные бои с танками и пехотой противника. Ночью разведчики Н-ской части обнаружили у населённогопункта большое скопление немецких танков, автомашин и повозок. Огневым налётом нашей артиллерии скопление танков и мотопехоты противника было рассеяно.Уничтожено более 150 немецких солдат и офицеров, 8 танков, 300 автомашин и 15 повозок с боеприпасами.

Юго-восточнее Пятигорска наши части на одном из участков после упорных боёв отошли на новый оборонительный рубеж.

На Северо-Западном фронте активно действовала наша авиация. Две группы наших бомбардировщиков во главе с тт. Ляхом и Струенковым нанесли удар по аэродромам противника. Уничтожено 3 немецких самолёта. Шесть штурмовиков во главе со старшим лейтенантом Олейником уничтожили на другом вражеском аэродроме 10 самолётов «Юнкерс-52». В воздушном бою сбит немецкий самолёт «Мессершмитт-109». Наша авиация потерь не имела.

Карело-финский партизанский отряд «Полярник» под командованием тов. П.совершил смелый налёт на железнодорожную станцию. Партизаны взорвали три склада с боеприпасами и железнодорожные стрелки.

19 июля гитлеровцы и их финские подручные в торжественной обстановке открыли только что построенный мост длиною около 70 метров. В ночь на 20 июля этот мост был взорван партизанами отряда «Полярник». Через несколько дней бойцы этого же отряда пустили под откос железнодорожный эшелон с боеприпасами и истребили 78 вражеских солдат и офицеров.

На поле боя подобрано неотправленное письмо итальянского солдата Энрико Каллючио к родным в Милан. В письме говорится: «Мне приходится очень тяжело. Здесь творится что-то ужасное. Я мечтаю о том, чтобы вырваться отсюда на родину. Я готов жить под землёй, в любой яме, лишь бы избавиться от этого ада. Наш полк только недавно получил боевое крещение, но ряды берсальеров уже поредели. Скаждым днём нас становится всё меньше и меньше. Ночью напали на нас казаки и устроили кровавую мясорубку. В эту ночь погибло свыше двухсот человек. Убиты Феличе, Пьетро, Витторио и другие. Трупы товарищей наводят на меня ужас, и я теряю последние остатки бодрости. Да, здесь можно с ума сойти. Я всё больше убеждаюсь в том, что путь в Россию ведёт к смерти и гибели».

В деревне Рябинки, Калининской области, немецко-фашистские мерзавцы бросили колхозника Лотова Ивана в сарай и в течение нескольких дней морили голодом.

Колхозницы Арина Сторожкова и Татьяна Смирнова пытались передать арестованному хлеб. Гитлеровские бандиты схватили женщин и повесили их.

В Норвегии наблюдается массовое бегство рабочих с военных предприятий, выпускающих продукцию для германской армии. В Северной Норвегии бросили работу искрылись свыше 500 рабочих, занятых на строительстве военных объектов. Многие норвежцы ушли в леса и там скрываются от оккупантов.» (14992).

24 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 24 августа наши войска вели бои с противником в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районе Прохладный и южнее Краснодара.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Финском заливе потоплен транспорт противника водоизмещением в 7 тыс. тонн.

За 23 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтоженоили повреждено до 20 немецких танков, более 100 автомашин с войсками и грузами,до 30 подвод с боеприпасами, подавлен огонь 7 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 4 склада боеприпасов, потоплен немецкий транспорт водоизмещением в 6 тысяч тонн, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника.

В районе Клетской наши войска вели активные боевые действия. Н-ская часть перешла в атаку, выбила немцев из укреплённого рубежа и захватила 2 орудия, 7 пулемётов, 4 миномёта, склад с боеприпасами и радиостанцию. На поле боя осталось свыше 200 вражеских трупов.

Особенно упорные бои происходили с танками и мотопехотой противника, переправившимися на левый берег Дона. В бою у одного населённого пункта уничтожено 8 немецких танков, 6 автомашин и до 400 гитлеровцев.

В районе северо-восточнее Котельникова наши войска вели бои с крупными силами танков и пехоты противника, вклинившимися в нашу оборону. Н-ская танковая часть нанесла гитлеровцам внезапный удар и уничтожила 11 немецких танков, 8 орудий противотанковой обороны и не менее 300 солдат и офицеров противника. У железнодорожной станции миномётным и пулемётным огнём истреблено до двух рот румын, пытавшихся атаковать наши рубежи.

В районе южнее Краснодара противник, сосредоточив на одном участке крупные силы, потеснил нашу часть и занял два населённых пункта. На другом участке в течение дня уничтожено свыше 150 немецких солдат и офицеров, тяжёлая артиллерийская батарея и 3 миномётные батареи.

В районе Прохладного наши войска вели оборонительные бои с танками и пехотой противника. Советские бронебойщики подбили 4 немецких танка.

На Ленинградском фронте на одном из участков наши части отбили несколько атак гитлеровцев. Уничтожено 5 орудий, миномётная батарея, 9 станковых пулемётов, подбито 2 немецких танка и взорван склад с боеприпасами противника. Противник потерял убитыми и ранеными свыше 300 солдат и офицеров.

В первых числах августа немецкое командование предприняло крупную карательную экспедицию против ленинградских партизан. Несколько тысяч гитлеровцев с артиллерией, танками и бронемашинами пытались окружить партизанские отряды под командованием тт. В. и О. В течение двух недель партизаны вели бои с противникоми уничтожили до 600 немецко-фашистских оккупантов.

Наши бойцы захватили в плен ефрейтора 2 роты 520 полка 296 немецкой пехотной дивизии Георга Стефана. Фашистский ублюдок заявил: «Нам офицеры каждый день твердят: Россия очень богатая страна. Германия хочет завоевать Россию и завладеть её богатствами. Русских слишком много. Часть жителей мы оставим в живых, пусть они работают для Германии. Всех остальных немецкая армия истребит, как лишних и ненужных».

Переходя к вопросу о потерях немецкой армии, гитлеровский бандит выдаёт свой животный страх перед предстоящей расплатой за все преступления. «Многие, —говорит он, — называют войну с Россией походом. Это неправильно. В Польшу иФранцию, в Бельгию и Голландию мы совершали походы, а здесь идёт ужасная кровопролитная война. За два месяца во второй роте, включая пополнение, которое эта рота получила, выбыло из строя 160 солдат и офицеров. Только в последнем бою убито 32 человека, в том числе лейтенант Курт Дитц, унтер-офицеры Эрих Вольф, Карл Хейстель и Фриц Юрмшер. Русские сражаются очень зло и упорно. Если они идальше будут с таким ожесточением сражаться, то все огромные потери Германии окажутся напрасными».

Бойцы Н-ской части, действующей на одном из участков Брянского фронта, выбили немцев из рощи и обнаружили там 13 трупов замученных красноармейцев. Фашистские мерзавцы отрезали пленным бойцам уши, носы, а трём красноармейцам вырезали на груди пятиконечные звёзды.

Колхозы двенадцати районов южных областей Казахстана полностью выполнили план хлебопоставок государству. Сельскохозяйственные артели Джамбулской,Южно-Казахстанской, Кзыл-Ординской областей на 20 августа сдали в фонд Красной Армии свыше 600 тысяч пудов зерна нового урожая.»

Лжецы из бандитского дома Гитлера и К°.

«Германское радио передало заявление «авторитетных военных кругов Берлина», что советская авиация с 15 по 25 августа за время налётов на Кенигсберг, Данциг и другие города Восточной Пруссии якобы потеряла 136 самолётов. На самом деле завсё время налётов на военные об'екты городов Восточной Пруссии советская авиация не потеряла ни одного самолёта. Был случай, когда один самолёт во-время не вернулся на базу, считался потерянным, но и этот самолёт позже нашёлся. Жульническое сообщение лжецов из бандитского дома Гитлер и К° является, во-первых, самым убедительным свидетельством эффективности налётов советской авиации на военные об'екты немецких городов и, во-вторых, проявлением бессилия немецкой противовоздушной обороны помешать этим налётам.

В результате налётов советских самолётов немецкие военные об'екты летят на воздух, горят, население несёт большие потери, и при этом советская авиация не имеет потерь. Германскому командованию приходится выкручиваться и обманывать немецкое население. Раз у русских нет потерь, надо их выдумать; если противовоздушная оборона немецких городов слаба и ничего не может поделать с нашими самолётами, надо попробовать утопить их в чернильнице лжецов. И пытаются утопить. Но занятие это бесполезное. Немцам, которые несут потери от наших налётов, лживые заявления «авторитетных военных кругов Берлина» помогут, как мёртвому горчичник, а советские самолёты, принимавшие участие в налётах и все оставшиеся невредимыми, будут эти налёты продолжать.» (14992).

24 августа в 1942 году начались контрудары советских войск на Среднем Дону из районов Серафимовича, Еланской, Ново-Григорьевской против левого фланга 6-й армии противника (14992).

24 августа в 1942 году бомбардировочная авиация Балтийского флота начала налёты на военные объекты противника в городе Хельсинки (14992).

24 августа в 1942 году немецкие войска заняли Темрюк (14992).

24 August 1942 (24-August-27-November) The Battle for Stalingrad - Russians regain control after three months (270).

С 24 августа по 27 ноября 1942 была битва за Сталинград (270).

В течение 24—31 августа Люфтваффе наносили массированные удары по железным дорогам, ведущим к Сталинграду. Только на участок Качалино – Филоново было совершено 80 налетов, в ходе которых немецкие бомбардировщики сбросили около трех тысяч осколочных и фугасных бомб. В результате движение по дорогам Сталинград – Саратов и Сталинград – Липецк было полностью парализовано. 24 августа был совершен повторный налет на железнодорожный узел Балашов в Саратовской области. Эшелоны с воинскими грузами, двигавшиеся по дороге от Тамбова к Сталинграду, непрерывно подвергались ударам авиации, особенно опасным стал участок Михайловка – Иловля. Были полностью разрушены десятки станций, выведены из строя многие километры пути. В результате солдат и технику приходилось разгружать за десятки километров от фронта. После пятидесятикилометрового марша в район Котлубань – Самохваловка части с ходу вступали в бой (11774).

24 августа 1942 началось наступление КА к югу от Ладожского озера (2261).

24 августа 1942 ст.с-т Г.С.Данилов из 807-го шап 206-й шад 8-й ВА в воздушном бою сбил Bf109, на следующий день - Ju88, a 29 августа - один Bf110 (6467).

За рубежом:

24 августа в 1942 году заключен контракт на 1200 самолетов «Mustang» версии «NA-99», получившей в USAAF обозначение «P-51A». В отличие от «A-36A», этот самолет изначально пректировался не как бомбардировщик, а как истребитель

24 августа в 1942 году облегченный "Спитфайр" MW, вылетевший с базы в Абукире (Египет), перехватил «Ju.86P-1» на высоте 12800 м севернее Каира. Несмотря на то, что английские перехватчики неоднократно обнаруживали «Ju.86P-2» англичанам впервые удалось одержать победу (14992).

24 августа 1942 г. специально оборудованному истребителю королевских ВВС Spitfire V удалось над Каиром на высоте 12800 м сбить один Ju 86R-2 из состава 2.(F)/Aufkl.123, а затем над Абукиром высотные истребители Spitfire V перехватили ещё два Ju 86R-22. Высотным перехватчиком, равным высотному варианту британского «Спитфайра», советская ПВО не располагала. Наши опытные высотные истребители по своему практическому потолку, в лучшем случае «доставали» простой, невысотный, Spitfire V, выпускавшийся британской авиапромышленностью с 1941 г. (15830).

24 августа 1942, управляя Spitfire Mark V, специально модифицированным для полетов на больших высотах, летный офицер Королевских ВВС Джордж Рейнольдс перехватывает немецкий разведывательный самолет Junkers Ju 86P недалеко от Каира, Египет, на высоте 37000 футов (11 278 метров). Основанные на Крите и начавшиеся в мае разведывательные операции над Египтом, Ju 86P из группы дальней разведки Люфтваффе 123 ранее летали безнаказанно, потому что истребители союзников не могли достичь их боевой высоты. Хотя Ju 86P поднимается на высоту 42 000 футов (12 802 метра), Рейнольдсу удается выстрелить в него, прежде чем он ушел. Королевские ВВС пришли к выводу, что они должны еще больше облегчить Spitfire, чтобы он мог перехватить Ju 86P (20793).

24 августа 1942 - Облегчённый "Спитфайр" MkV, вылетевший с базы в Абукире (Египет), перехватил Ju.86P-1 на высоте 12800 м севернее Каира. Несмотря на то, что английские перехватчики неоднократно обнаруживали Ju.86P-2 англичанам впервые удалось одержать победу (22388).

24 августа 1942 Люфтваффе начинает высотные налеты на Англию, используя бомбардировщики Junkers Ju 86R, несущие одну 250-кг (551 фунтов) бомбу каждый и способные летать так высоко до 47000 футов (14,326 м). В первый день, два Ju 86R-2 сбросили по бомбе каждый на Камберли и Саутгемптон , вызвав небольшие разрушения, Spitfire эскадрильи польских ВВС не смогли перехватить Ju 86Rs, не достигают требуемой высоты. Люфтваффе проведет еще десять рейдов в течение следующих трех недель (20793).

24–25 августа 1942 битва на Восточных Соломоновых островах происходит к северу от Соломоновых островов. Она включает в себя авианосную акцию 24 августа, во время которой авианосцы ВМС США потопили японский авианосец Ryūj, а японские авианосцы сильно повредили американский авианосец USS Enterprise (CV-6) (20793).

24 августа 1942 - (24-25 августа) Морское сражение на Восточных Соломоновых островах (также известное как сражение на островах Стюарта и, в японских источниках, как Второе сражение в Соломоновом море) и было третьим авианосным сражением Тихоокеанской кампании Второй мировой войны и вторым крупным сражением между ВМС США и Императорским флотом Японии во время Гуадалканальской кампании. Как и в битве в Коралловом море и битве при Мидуэе,корабли двух противников никогда не были в поле зрения друг друга. Вместо этого все атаки осуществлялись палубными или наземными самолётами.

После нескольких разрушительных воздушных атак надводные комбатанты ВМС как из Америки, так и из Японии покинули район сражения, не обеспечив ни одной из сторон явной победы. Однако США и их союзники получили тактическое и стратегическое преимущество. Потери Японии были больше и включали десятки самолётов и их опытные лётные составы. Кроме того, японские подкрепления, предназначенные для Гуадалканала, были задержаны и в конечном итоге доставлены военными кораблями, а не транспортными кораблями, что дало союзникам больше времени для подготовки к японскому контрнаступлению и помешало японцам высадить тяжёлую артиллерию, боеприпасы и другие припасы (22388).

24–25 августа (ночь) 1942 226 британских бомбардировщиков атакуют Франкфурт-на-Майне, Германия, но большинство их бомб приземляются значительно западнее города; 16 самолетов не возвращаются, в том числе пять «Следопытов» (20793).

24 августа 1942 началась битва авианосцев на Соломоновых островах (2100).

24 августа 1942 состоялась морская битва у Соломоновых островов (2261).

24 августа в 1942 году авианосец «Рюдзе» («Ryujo») потоплен у Восточных Соломоновых островов самолетами с американского авианосца «Саратога» («Saratoga»). Спущенный на воду в 1931 году, «Рюдзе» стал первым японским авианосцем специальной постройки. Он имел крейсерские обводы, что ограничивало его ширину, поэтому над первым ангаром был надстроен второй, что привело к уменьшению остойчивости корабля. Поэтому почти сразу после вступлении авианосца в строй в мае 1933 года его вернули на верфь для модернизации. Между 1934 и 1936 годами корпус авианосца был усилен, на нем увеличили булевые наделки. «Рюдзе» входил в группу кораблей, прикрывавших высадку японских войск на Филиппинах в декабре 1941 года, а затем в Голландской Ост-Индии в феврале 1942 года. В апреле корабль вошел в состав японской авианосной группы, совершившей рейд в Индийский океан и атаковавшей Цейлон. Затем «Рюдзе» вернулся на Тихий океан для участия в операции у острова Мидуэй (14992).

Авиапромышленность:

25 августа 1942 начальник НИИ ВВС КА генерал И.Ф. Петров утвердил заключение по испытаниям неподвижных пулеметных установок на Ил-2 для стрельбы в заднюю полусферу. Установка под пулемет УБТ с боекомплектом 250 патронов допускала дискретное (через 2,5°) изменение угла вертикального наведения от 0° до +5° и угол горизонтального наведения 2,5°. Установка под два пулемета ШКАС с боезапасом 1000 патронов допускала изменение угла вертикального наведения от 0° до 22,5° и угол горизонтального наведения 7,5°. Всего было выполнено пять испытательных полетов, из них четыре — на Ил-2 с пулеметами ШКАС и один — на Ил-2 с пулеметом УБТ. Пилотировал самолеты летчик-испытатель НИИ ВВС майор А.К. Долгов. По результатам испытаний лучшей была признана установка из двух пулеметов ШКАС, но из-за низких оборонительных возможностей штурмовики с такими пулеметными установками в серию не пошли (10695).

Заключение по испытаниям неподвижных пулеметных установок на Ил-2 для стрельбы в заднюю полусферу генерал И.Ф. Петров утвердил 25 августа 1942 г.

Всего было выполнено 5 испытательных полетов, из них 4 полета - на Ил-2 с пулеметами ШКАС и 1 полет - на Ил-2 с УБТ. По результатам испытаний установка из двух пулеметов ШКАС, вследствие большего числа стволов и большей их скорострельности, была признана лучшей. Однако в силу низких оборонительных возможностей штурмовики с такими пулеметными установками в серийное производство не пошли (20186).

25 августа 1942 при проведении испытаний на определение границ высотности на Ил-2 М-82 прогорел выхлопной клапан и обнаружился задир поршня. «Пропала» компрессия. Мотор признали непригодным к эксплуатации. Планировалась его замена и продолжение полетов. В течение августа — сентября 1942 на аэродроме НИИ ВВС в Колъцово доводился и проходили заводские испытания Ил-2 М-82 адноместного, постройки завода № 381 28 авпреля 1942. Самолет летал с полной загрузкой горючим и маслом, безбомб и боеприпасов. В воздухе самолет вел себя устойчиво. Максимальная скорость у земли достигала 375 км/ч. Мотор работал хорошо. Однако после каждого полета появлялись трещины на секциях выхлопного коллектора. Пришлось поставить коллектор из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Усилили крепление броневых нижних крышек капота мотора. Что с самолетом стало в дальнейшем — неясно. (11474,285).

25 августа 1942 г. Эскизный проект самолёта, получившего обозначение БШ-М-71 (Ил-8 М-71), был подписан Ильюшиным.

При разработке проекта БШ-М-71 Ильюшин сделал ставку на сильное бронирование Ьи мощное бомбовое и пушечное вооружение, что давало возможность использовать само- ьяёт не только в качестве штурмовика, но и ближнего дневного бомбардировщика. В ВВС эасной Армии в то время катастрофически не хватало фронтовой бомбардировочной виации. По замыслу многоцелевое назначение БШ-М-71 должно было обеспечить повы- ьшенную боевую эффективность при решении задач авиационной поддержки войск. Кроме |этого, БШ-М-71 сохранял преемственность технологии производства Ил-2 и предусматри- юсь частичное (до 25%) использование готовых деталей, узлов и оснастки от «двойки». Вооружение состояло из двух 37-мм пушек 11П (80 снарядов) конструкции ОКБ-16 и че- |тарёх пулемётов ШКАС (1600 патронов). У стрелка - пулемёт УБТ (300 патронов) на туре- I башенного типа с большими углами обстрела. Нормальная бомбовая нагрузка - 400 кг, I перегрузку - до 1000 кг, в том числе 2 ФАБ-500. Ракетные орудия не предусматривались, так как основным средством борьбы с танками и защищен ными целями должны были стат пушки и бомбы.

В отличие от серийноп штурмовика Ил-2 на БШ-М-7 полностью бронировался эки паж. Толщина брони броне корпуса со стороны задней по лусферы была увеличена с 15 до 16 мм. Остальные участк бронекорпуса и башня стрелка имели 6-мм броню. Со стороны установки пулемёта на башн устанавливалась 62-мм прозрачная броня. Из прозрачной брони такой же толщины выполнялись и смотровые окне расположенные по бокам башни.

Вес металлической брони составлял 1461,7 кг, а прозрачной - 101,6 кг. По сравнению! Ил-2 АМ-38 увеличение веса брони БШ-М-71 достигало почти 752 кг при доле в полётной весе 21,5% против 14,2% у «двойки».

По расчётам максимальная скорость у земли составляла 420 км/ч (460 км/ч на форсаже), на высоте 5000 м - 500 км/ч. Набор высоты 1000 м - 2 мин. Посадочная скорост (без бомб) с выпущенными щитками - 125 км/ч. Максимальная дальность полёта у земли| на скорости 336 км/ч - 760 км (15846).

25 августа 1942 года С. В. Ильюшин направил письмо заместителю командующего ВВС КА генерал-лейтенанту А. К. Репину, в котором предлагал включить «в план опытного строительства 1942 года» постройку двухместного бронированного штурмовика с мотором М-71 (БШ-М-71). При этом он просил «представленный мною ранее вам материал по одноместному бронированному штурмовику/…/считать аннулированным». Срок «выпуска указанного самолета в первый полет» ожидался 1 февраля 1943 года.

Вооружение самолета включало две 37-мм пушки 11П с боекомплектом 80 снарядов и четыре крыльевых пулемета ШКАС с 2000 патронов. У стрелка – пушка ШВАК с боезапасом 300 снарядов на турели башенного типа. Установка обеспечивала обстрел: вверх – до 50°, влево и вправо – по 110°, вниз по борту – 15°.

Нормальная бомбовая нагрузка предполагалась 400 кг, в перегрузку – до 1000 кг. Реактивные снаряды устанавливать не планировалось, так как основным средством борьбы с танками и защищенными целями должны были стать пушки и авиабомбы. Самолет не был приспособлен для бомбометания с пикирования под большими углами. Бомбы предполагалось сбрасывать с горизонтального полета или с пологого пикирования под углами 25–30°.

На машине планировалось забронировать экипаж, маслорадиатор, бензо- и маслобаки (толщина брони – везде 6 мм). Мотор размещался внутри бронекапота (толщина брони 6 мм), диск кока винта выполнялся из брони толщиной 8 мм. Летчик со стороны передней полусферы защищался прозрачным бронестеклом толщиной 62 мм, с боков и снизу – броней толщиной 6 мм, а со стороны задней полусферы – 16-мм броневым листом. На фонаре кабины пилота сверху и с боков устанавливались 6-мм бронеплиты.

Кабина стрелка также бронировалась: со стороны хвоста он защищался 16-мм бронеплитой, с боков и снизу – 6-мм броней. Башня турели была полностью забронирована металлической броней толщиной 6 мм. Со стороны установки пулемета на башне устанавливалась 62-мм прозрачная броня. Из прозрачной брони такой же толщины выполнялись и смотровые окна, расположенные по бокам башни.

Вес металлической брони должен был составить 1461,7 кг, а прозрачной – 101,6 кг. По сравнению с Ил-2 АМ-38 вес брони нового штурмовика увеличился почти на 752 кг при доле в полетном весе 21,5 % против 14,2 % у «двойки».

На самолете отсутствовали система заполнения бензобаков нейтральным газом и дублирование управления рулем высоты и направления, что считалось крупным недостатком.

Вес пустого самолета составил 5330 кг, а нормальный полетный вес – 7300 кг. Из-за возросшего веса основное шасси было выполнено двухколесным с использованием колес от самолета Ил-2.

По расчетам, максимальная скорость штурмовика у земли равнялась 430 км/ч (460 км/ч на форсаже), на высоте 5000 м – 500 км/ч. Набор высоты 1000 м должен был занимать не более 2 минут. Посадочная скорость (без бомб) с выпущенными щитками оценивалась в 120–125 км/ч. Максимальная дальность полета у земли на скорости 336 км/ч получалась порядка 760 км.

Надо полагать, предложение по БШ-М-71 явилось следствием успеха ОКБ П. О. Сухого при создании самолета-штурмовика Су-6 М-71, имеющего повышенную боевую эффективность, главным образом за счет лучшей «подвижности» над полем боя. В противовес этому С. В. Ильюшин сделал ставку на сильное бронирование и мощное бомбовое и пушечное вооружение, что давало возможность использовать самолет не только в качестве штурмовика, но и ближнего дневного бомбардировщика. Как известно, в ВВС Красной Армии в то время катастрофически не хватало фронтовой бомбардировочной авиации. По замыслу многоцелевое назначение БШ-М-71 должно было обеспечить повышенную боевую эффективность при решении всего комплекса задач авиационной поддержки войск. Кроме этого, БШ-М-71 сохранял преемственность технологии производства Ил-2, и предусматривалось частичное (до 25 %) использование готовых деталей, узлов и оснастки от «двойки». Поэтому в случае запуска в серию Су-6 С. В. Ильюшин вполне резонно рассчитывал на сохранение за собой серийных заводов, где возможно развертывание производства своего боевого самолета с таким же мотором, как у «сухого».

Предложение С. В. Ильюшина поддержал первый заместитель командующего ВВС КА генерал-лейтенант Г. А. Ворожейкин. В письме на имя наркома авиапромышленности А. И. Шахурина от 12 сентября 1942 года он писал: «Так как предложенный тов. Ильюшиным двухместный бронированный штурмовик с мотором М-71 удовлетворяет требованиям ВВС Красной Армии, считаю необходимым включить его в план опытного самолетостроения на 1942 год с предъявлением самолета на госиспытания к 1 марта 1943 года» (17490).

25 августа 1942 г. С. В. Ильюшин направил письмо заместителю командующего ВВС КА генерал-лейтенанту А. К. Репину, в котором предлагал включить «в план опытного строительства 1942 года» постройку двухместного бронированного штурмовика с мотором М-71 (БШ-М-71). При этом он просил «представленный мною ранее Вам материал по одноместному бронированному штурмовику /. / считать аннулированным». Срок «выпуска указанного самолета в первый полет» оценивался 1 февраля 1943 г.

Вооружение самолета включало 2 37-мм пушки 11П с боекомплектом 80 снарядов и 4 крыльевых пулемета ШКАС с 2000 патронами. У стрелка — пушка ШВАК с боезапасом 300 снарядов на турели башенного типа. Установка обеспечивала обстрел: вверх — до 50°, влево и вправо — по 110°, вниз по борту — 15°.

Нормальная бомбовая нагрузка предполагалась 400 кг, в перегрузку — до 1000 кг. Реактивные снаряды устанавливать не планировалось, так как основным средством борьбы с танками и защищенными целями должны были стать пушки и авиабомбы. Самолет не был приспособлен для бомбометания с пикирования под большими углами. Бомбы предполагалось сбрасывать с горизонтального полета или с пологого пикирования под углом 25—30°.

На машине предполагалось забронировать экипаж, маслорадиатор, бензо- и маслобаки (толщина брони — везде 6 мм). Мотор размещался внутри бронекапота (толщина брони 6 мм), диск кока винта выполнялся из брони толщиной 8 мм. Летчик со стороны передней полусферы защищался прозрачным бронестеклом толщиной 62 мм, с боков и снизу — броней толщиной 6 мм, а со стороны задней полусферы — 16-мм броневым листом. На фонаре кабины пилота сверху и с боков устанавливались 6-мм бронеплиты.

Кабина стрелка также бронировалась: со стороны хвоста он защищался 16-мм бронеплитой, с боков и снизу — 6-мм броней. Башня турели была полностью забронирована металлической броней толщиной 6 мм. Со стороны установки пулемета на башне устанавливалась 62-мм прозрачная броня. Из прозрачной брони такой же толщины выполнялись и смотровые окна, расположенные по бокам башни.

Вес металлической брони должен был составить 1461,7 кг, а прозрачной — 101,6 кг. По сравнению с Ил-2 АМ-38 увеличение веса брони нового штурмовика достигало почти 752 кг при доле в полетном весе 21,5% против 14,2% у «двойки». Однако на самолете отсутствовали система заполнения бензобаков нейтральным газом и дублирование управления рулем высоты и направления.

Вес пустого самолета составил 5330 кг, а нормальный полетный вес — 7300 кг. Из-за возросшего веса основное шасси было выполнено двухколесным с использованием колес от самолета Ил-2.

По расчетам, максимальная скорость штурмовика у земли равнялась 430 км/ч (460 км/ч на форсаже), на высоте 5000 м — 500 км/ч. Набор высоты 1000 м должен был занимать не более 2 мин. Посадочная скорость (без бомб) с выпущенными щитками не превышала 125 км/ч. Максимальная дальность полета у земли на скорости 336 км/ч получалась 760 км.

Надо полагать, предложение по БШ-М-71 явилось следствием успеха ОКБ П. О. Сухого при создании легкого самолета-штурмовика Су-6 М-71, имеющего повышенную боевую эффективность главным образом за счет лучшей «подвижности» над полем боя. В противовес этому С. В. Ильюшин сделал ставку на сильное бронирование и мощное бомбовое и пушечное вооружение, что давало возможность использовать самолет не только в качестве штурмовика, но и ближнего дневного бомбардировщика. Как известно, в ВВС Красной Армии в то время катастрофически не хватало фронтовой бомбардировочной авиации. По замыслу многоцелевое назначение БШ-М-71 должно было обеспечить повышенную боевую эффективность при решении задач авиационной поддержки войск. Кроме этого, БШ-М-71 сохранял преемственность технологии производства Ил-2, и предусматривалось частичное (до 25%) использование готовых деталей, узлов и оснастки от «двойки». Поэтому в случае запуска в серию Су-6 С. В. Ильюшин вполне резонно рассчитывал на сохранение за собой серийных заводов, где возможно развертывание производства своего боевого самолета с таким же мотором, как у «сухого» (17500).

25 августа 1942 состоялось совещание у Нач. 10 ГУ по вопросу разрушения бензобаков на Пе-2. Фронтовой опыт показал, что в основном разрушаются крыльевые и прежде всего 3 левый (1685,79).

25/26 августа 1942 Зам. Нач. ВВС ВМФ СССР Купреев писал письмо N 70795c Зам. НКАП П.В.Дементьеву c просьбой о поставке УВВС ВМФ 120 турелей ФТ для установки на Пе-2 (1684,200).

С 25 августа по 1 сентября 1942 года новый ЛаГГ-3 проходил государственные испытания. Это был самолет с двигателем М-105ПФ и винтом ВИШ-61П, вооруженный 37-мм пушкой. Самолет оснастили рулями высоты и направления с аэродинамической балансировкой, что значительно уменьшило нагрузку на ручку управления и педали. Кроме того, самолет получил частично убирающееся хвостовое колесо и пять топливных баков. Под крыльями установили узлы для внешней подвески бомб. Самолет также был оснащен предкрылками. Кроме 37-мм пушки Ш-37 самолет нес пулемет БС с боекомплектом 140 выстрелов., которые показали, что предкрылки и сбалансированные рули значительно упростили управление машиной, хотя поперечное упрашгение по-прежнему требовало от пилота значительных физических усилий. Время полного разворота, несмотря на рост взлетной массы, не увеличился, несколько улучшилась поперечная устойчивость. Самолет без проблем пикировал под углом 60 гр, развивая при этом скорость до 650 км/ч. Оптимальный угол атаки составлял 30-40°. Стрельба из пушки не приводила к вибрации самолета и не оказывало отрицательного влияния на точность прицела. В итоговом рапорте сообщалось, что самолет можно использовать для борьбы с бронетехникой противника, защищенной броней толщиной до 40 мм, а также с открыто расположенной живой силой противника. Несмотря на положительные отзывы ЛаГГ-3 с 37-мм пушкой серийно не выпускался. Позднее на самолет в порядке эксперимента поставили 45-мм пушку, созданную на базе Ш-37. Когда появилась удачная пушка НС-37 калибра 37 мм конструкции Нудельмана и Суранова, ЛаГГ-3 с пушкой НС-37 прошел государственные испытания, но пушку приняли на вооружение лишь 30 декабря 1942 года. Завод № 21 построил 15 ЛаГГов-3, вооруженных пушкой НС-37. По сравнению с машинами, вооруженными пушкой Ш-37, эти истребители были легче. Поскольку завод № 21 в это время осваивал выпуск самолетов Ла-5, дальнейший выпуск ЛаГГов-3 с 37-мм пушкой перенесли в Тбилиси (11749).

С 25 августа по 1 сентября 1942 г. ЛаГГ-3 с М-105ПФ и винтом ВИШ-61П с Ш-37 прошел государственные испытания. На машине имелись доработанные рули высоты и поворота с аэродинамической компенсацией, снизившей нагрузки на органы управления, частично убирающийся костыль и пять бензобаков. На крыле установили бомбодержатели и предкрылки. Кроме 37-мм пушки Ш-37 самолет вооружался одним пулеметом БС с боекомплектом 140 патронов. Испытания показали, что применение предкрылков и аэродинамической компенсации рулей облегчило управление самолетом (хотя управление рулем поворота оставалось еще довольно тяжелым); время виража, несмотря на увеличение полетного веса, сохранилось прежним; улучшилась поперечная устойчивость. Самолет без проблем пикировал под углом 60° с приборной скоростью 650 км/ч. Наивыгоднейшими для атаки углами были 30 - 40°. Стрельба из 37-мм пушки не раскачивала машину и, соответственно, не влияла на точность прицеливания, что было особенно важно для борьбы с бронетехникой.

В заключении отчета отмечалось, что самолет может использоваться для поражения танков и бронемашин с броней толщиной до 40 мм, а также живой силы и техники противника. Несмотря на это, ЛаГГ-3 с пушкой Ш-37 дальнейшего развития не получил, хотя чуть позже на этом истребителе испытывалась пушка калибра 45 мм, созданная на базе Ш-37 путем замены ствола. Причина заключалась в появлении более совершенного орудия - НС-37 конструкции Нудель- мана и Суранова (11983).

25 августа в 1942 году начались (по 1 сентября) государственные испытания «ЛаГГ-3» № 31213445. На государственные испытания поступил противотанковый "ЛаГГ-3" с форсированным мотором «М-105ПФ» и новым воздушным винтом «ВИШ-61П» диаметром 3 м. На машине имелись доработанные рули высоты и поворота с аэродинамической компенсацией, снизившей нагрузки на командные органы управления, частично убирающийся костыль и пятибаковая топливная система прежнего объема. На крыле установили бомбодержатели и предкрылки. Кроме 37-мм пушки Шпитального имелся пулемет «ВС» с боекомплектом 140 патронов. Испытания показали, что применение предкрылков и аэродинамической компенсации рулей облегчило управление самолетом (хотя управление рулем поворота оставалось еще тяжелым), время виража, несмотря на увеличение полетною веса, сохранилось, улучшилась поперечная устойчивость. Самолет устойчиво пикировал под утлом 60° с приборной скоростью 650 км/ч, но наивыгоднейшими углами были 30-40". Стрельба из 37-мм пушки не влияла на точность прицеливания, что было особенно важно в борьбе с бронетехникой. В заключении НИИ ВВС отмечалось, что самолет может быть использован для поражения танков и бронемашин с броней до 40 мм, а также живой силы противника. Но эти выводы еще предстояло проверить в бою. Несмотря на благоприятный отзыв ведущего института ВВС, «ЛаГГ-3» с пушкой «Ш-37» дальнейшего развития не получил. Чуть позже на «ЛаГГ-3» испытывалась пушка калибра 45 мм, сделанная путем замены ствола у «Ш-37». Причина отказа от «Ш-37» заключалась в появлении пушки «НС-37», разрабатывавшейся А.Э.Нудельманом и А.С.Сурановым в ОКБ-16 параллельно с «Ш-37». На снимке истребитель ЛаГГ-3, 35-я производственная серия, № 31213445 с двигателем М-105ПФ и винтом ВИШ-105СВ, вооруженный пушкой НС-37 и пулеметом БС. Снимок сделан во время испытаний в августе 1942 года (14993).

25 августа 1942 Зам. начальника штаба ВВС КА генерал-майор Викуленков докладывал:

«Самолёт ЛАГГ-5 является на фронте лучшим типом истребителя отечественного производства и догоняет Ме-109Ф как при наборе высоты, так и при пикировании, вооружениеработает хорошо... Потери,понесенные 49 ИАП на самолётах ЛАГГ-5, объясняются тем, что 45% (9 из 20 сержанты) состава полка молодые летчики. Из числа 5 сбитых: три сержанта с налетом на ЛАГГ-5 по 15-17 часов, один младший лейтенант с таким же налётом и один старший лейтенант. Таким образом, из числа пяти сбитых только один старый лётчик.

Вывод: Самолёт ЛАГГ-5 является лучшим истребителем из числа отечественных, находящихся на фронте. Необходимо на самолёт ЛАГГ-5 сажать более опытных лётчиков и давать им достаточную тренировку...» (15813).

25 августа 1942 года вышел приказ НКАП № 652сс Постановления ГКО за № 2209сс от 24 августа 1942, которым бывший завод № 99 был преобразован из филиала завода № 39 в самостоятельный самолетостроительный завод № 99. Заводу было поручено организовать выпуск истребителей ЛА-5 с мотором воздушного охлаждения М-82.

С февраля 1943 года завод приступил к серийному выпуску самолета ЛА-5 типа 37.

Выпуск ЛА-5 продолжался до июля 1944 года, за указанный период завод передал ВВС 286 машин. В июле 1944 года была получена директива о прекращении изготовления самолета ЛА-5 и запуске в производство машины типа № 45, названной ЛА-7.

Выпуск ЛА-7 продолжался до марта 1946 года, за указанный период сдано частям ВВС 249 машин.

Постановлением ГКО от 6 июня 1945 года № 8934сс и приказом НКАП № 251сс от 15 июня 1945 года о сокращении плана производства самолетов, на освобожденных мощностях организовано производство изделий народного потребления. В ноябре 1946 года по приказу начальника ПГУ МАП за № 39с от 6 ноября 1946 года завод приступил к подготовке производства самолетов ЛА-9 с мотором АШ-82ФН.

Выпуск самолетов ЛА-9 продолжался до 1 июля 1948 года. За указанный период завод передал ВВС 73 машины. Начиная с июня 1948 года завод приступил к выпуску самолетов ЛА-9 УТИ. С января 1947 года по 1 января 1950 года завод передал ВВС самолетов ЛА-9 и ЛА-9 УТИ всего 323 машины. С января 1950 года Постановлением СМ № 5560-2153сс от 17 декабря 1949 года приказом МАП за № 1019сс-ов от 29 декабря 1949 года заводу было предложено приступить к освоению и производству самолетов УТИ МИГ-15 с двигателем РД-45Ф.

Завод продолжал ремонт самолетов ЛА-9 до 1951 года.

Завод, начиная с 1951 года начал серийный выпуск самолета МИГ-15 с крыльями получаемыми с родственных заводов.

Местонахождение – завод расположен в 12 км от Улан-Удэ

Производственный профиль – самолетостроительный завод по выпуску самолетов УТИ МИГ-15 и вертолетов КА-15

Основными задача, стоявшая перед заводом в 1958 году – выпуск вертолетов КА-15 в количестве 140 единиц, самолетов УТИ МИГ-15 в количестве 100 единиц и выпуск гражданской продукции (9657).

25 августа 1942 вышел приказ НКАП N 652 "Об организации производства самолета ЛаГГ-5 на заводе 99 - 30 в 1942 и далее больше (903,8).

В исполнение постановления ГКО ... приказываю:

1. И.о. нач. ПГУ тов. Шиц, директору завода № 99 тов. Прокофьеву и ГК ЛаГГ-5 тов. С.А.Л. организовать производство с-та ЛаГГ-5 на заводе № 99.

2. Установить заводу № 99 программу по с-та ЛаГГ-5 в 1942 в количестве 30 с-товЮ в т.ч. в ноябре - 10 и с декабря - 20.

3. Директору з-да № 21 Гостинцеву и ГК с-та С.А.Л.:

а) передать з-ду № 99 до 1 сентября 1942 5 комплектов чертежей с-та ЛаГГ-5 и 3 к-та чертежей приспособлений, инструментов и тьехнической документации.

б) передать -ду № 99 30 с-тов ЛаГГ-5в агрегатах и деталях (903,8).

25 августа 1942 Зам. начальника штаба ВВС КА генерал-майор Викуленков докладывал:

«Самолет ЛАГГ-5 является на фронте лучшим типом истребителя отечественного производства и догоняет Ме- 109Ф как при наборе высоты, так и при пикировании, вооружение работает хорошо... Потери, понесенные 49 ИАП на самолетах ЛАГГ-5, объясняются тем, что 45% (9 из 20 сержанты) состава полка молодые летчики. Из числа 5 сбитых: три сержанта с налетом на ЛАГГ-5 по 15-17 часов, один младший лейтенант с таким же налетом и один старший лейтенант. Таким образом, из числа пяти сбитых только один старый летчик.

Вывод: Самолет ЛАГГ-5 является лучшим истребителем из числа отечественных, находящихся на фронте. Необходимо на самолет ЛАГГ-5 сажать более опытных летчиков и давать им достаточную тренировку...» (10699).

25 августа 1942 г. Леон Шехтер подписал компоновку Як-7Р. Реактивный перехватчик Як-7Р из модификации поршневого истребителя превратился в полностью новый самолет, сохранив от прототипа лишь крыло (с усилениями под навеску двух ПВРД), горизонтальное оперение и шасси, на котором обычный хвостовой «дутик» заменили металлическим роликом.

Технология производства цельнометаллических носового и хвостового (двигательного), а также среднего смешанной конструкции отсеков фюзеляжа осталась от Як-7, но все их размеры поменялись и использовать старую оснастку не получалось.

Нос самолета «освободился» от мотора, так что кабину сместили вперед, улучшив обзор. Там поставили два пулемета БК-12,7 с патронными ящиками и механизмами перезарядки, турбонасос- ный агрегат ЖРД, за ним была кабина и два бака керосина. В средней части разместили бак для окислителя ЖРД (азотная кислота), трубопроводы подачи компонентов топлива, проводка управления рулями и хвостовой опорой шасси. Наконец, в хвостовом отсеке стоял однокамерный ЖРД Душкина.

Двух крупнокалиберных пулеметов считалось достаточно для поражения любого самолета-разведчика или бомбардировщика противника: благодаря отсутствию потерь на синхронизацию, секундный залп и дульная мощность в сумме оказались больше, чем у мотор-пушки ШВАК и двух синхронных ШКАСов прототипа. Летчика защищали бронеспинка и заднее бронестекло. Вряд ли они были нужны перехватчику, да еще столь скоростному, скорее броню надо было бы поставить спереди из расчета атаки бомбардировщика с оборонительным вооружением, но Шехтер сделал так. Радио на самолете не ставили в силу скоротечности полета реактивного перехватчика и тактики его применения - наведения на одну конкретную воздушную цель «по зрячему». Самолет предназначался только для действий в светлое время суток.

Расчетный взлетный вес Як-7Р вышел 2910 кг, из которых 1200 приходилось на топливо. Использовавшийся на взлете, в разгоне и наборе высоты ЖРД Д-1А давал тягу 1100 кгс, а включавшиеся на скорости примерно 200 км/ч ПВРД ДМ-4 - еще по 150 кгс после разгона до боевого режима. В этот момент масса самолета составляла примерно 2800 кг, что обеспечивало начальную тяговоо- руженность 0,5. Она росла по мере выработки топлива, и самолет должен был набирать 8000 м за 1,2-1,3 мин. Максимальная продолжительность полета с работающими двигателями получалась 25 мин (почти в 4 раза больше, чем у чисто ракетного перехватчика БИ), из которых 10-15 мин - активный воздушный бой. После отключения ЖРД самолет мог держать скорость до 800 км/ч, выполняя энергичное маневрирование (17742).

Другие оборонные отрасли:

25 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2214 Об увеличении мощностей по производству аммиака, слабой и крепкой азотной кислоты. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 1-5, 6-63 (11012).

25 августа 1942 года вышел приказ № 632 НКБ

В дополнение к приказу НКБ № 410сс от 25 июня 1942 года:

Включить завод № 479 в число действующих предприятий НКБ и подчинить 6 Гл. управлению (5909, 135).

На 25 августа 1942 года был подготовлен Паспорт завода № 37 им. Орджоникидзе

Адрес: Свердловск, п/я 91

Эвакуирован из Москвы в 1941 году

Завод расположен на трех самостоятельных площадках центра г. Свердловска.

Производственный профиль – танкостроение

Основное изделие – танк Т-60 (9668).

25 августа 1942 года начались заводские испытания М-4 со стволом-моноблоком, к 18 сентября был произведен 71 выстрел. В общей же сложности в ходе испытаний провели около сотни выстрелов. Кроме того, с 18 сентября по 21 октября система прошла испытания возкой. Всего М-4 прошла 400 километров. Деформаций по итогам испытаний не было обнаружено. Один дефект все же имел место, но не по причине конструктивных недостатков. На одном из подъемов возивший гаубицу тягач сдал назад и ударился в левую станину, деформировав кокор.

Согласно распоряжению начальника ГАУ генерал-полковника Яковлева, 5 ноября 1942 года система М-4 была отправлена на артиллерийский полигон ГАНИОП (станция Ильино Горьковской железной

25 августа 1942 года в Сталинграде объявили военное положение, к этому времени производство танков Т-34 практически было прекращено. В отчете СТЗ за 1942 год сказано следующее:

«Сталинградский тракторный завод с августа 1942 года оказался в непосредственной зоне боевых действий, и свою производственную деятельность в связи с этим прекратил в основном с 23 августа 1942 года, если не считать непродолжительное время некоторых работ ремонтного порядка и сборку машин из оставшихся заделов непосредственно для Сталинградского фронта».

По докладу о работе СТЗ в 1942 году, подписанному директором завода Задорожным, «с 23 августа по 1 сентября 1942 года было передано Красной Армии: танков 119, изготовлено арттягачей - 24, выпущено дизель-моторов - 55, отремонтировано танков - 14. В сентябре совместно с ПРБ было выпущено новых танков - 16, отремонтировано - 91 и 40 моторов».

Есть и другие документы о работе завода за сентябрь 1942 года. Например, отчет о работе корпуса № 5 о работе с 23 августа по 12 сентября, направленный на имя заместителя наркома танковой промышленности А. Горегляда:

«С момента подхода немецких войск к заводу, бомбежек и обстрелов, корпусом № 5 проделана [следующая работа] работа:

выпуск новых танков - 68 штук, отремонтировано - 23. Кроме этого оказана помощь Красной Армии в ремонте путем посылки рабочих в ремонтные бригады, а также выдачей запчастей и различным оборудованием. Работа протекала во фронтовых условиях под бомбежкой и обстрелом. Хорошие образцы работы показали старшие мастера Сафонов М.И., Пастухов, Шамурин, Москвичев. Козлов. За промежуток указанного времени в корпус попало 6 фугасных бомб, около 154 зажигательных бомб и один снаряд. Сгорело газойль хранилище, разрушена в двух шестах крыша. Работа в цехе в настоящее время по ремонту танков производится с прибывающими на завод танковыми экипажами».

Как видно из приведенных документов, данные о выпуске тридцатьчетверок на СТЗ в августе - сентябре 1942 года довольно сильно разняться. Дело в том, что часть из принятых военпредом 250 Т-34, показанных в сведениях за август, доделы- аалась и окончательно передавалась заказчику позже, в первой половине сентября, а в некоторых документах завода эти уже принятые машины проходили как новые. Последние 14 танков Т-34, собранных на СТЗ в сентябре, фигурируют в докладе Задорожного.

Окончательно работы на Сталинградском тракторном заводе были прекращены приказом наркомтан- копрома от 5 октября 1942 года:

«Развертывание боевых действий в непосредственной близости к заводу, систематические и непрерывные бомбардировки, минометный и артиллерийский обстрел не позволяют производить на СТЗ каких бы то ни было работ. В связи с этим Наркомат танковой промышленности СССР считает нецелесообразным дальнейшее пребывание на территории завода оставшихся там высококвалифицированных рабочих завода и отзывает их для использования на других предприятиях НКТП» (12217).

Армия:

25 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 25 августа наши войска вели бои с противником в районах юго-восточнее Клетская, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Прохладный и южнее Краснодара.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

Юго-восточнее Клетской наши войска вели напряжённые бои с противником, переправившимся через Дон. Немецко-фашистским войскам при поддержке большого количества танков и самолётов удалось потеснить наши части и продвинуться вперёд. Наши бойцы отбивают атаки гитлеровцев и наносят им большой урон. На одном участке бойцы Н-ской части в течение дня отразили шесть атак противника. Уничтожено 13 танков и до 400 немецких солдат и офицеров. На другом участке огнём советской артиллерии рассеяна и частью уничтожена крупная колонна танков и пехоты противника.

В районе северо-восточнее Котельникова продолжались ожесточённые бои. Защищая оборонительный рубеж, бойцы Н-ской части истребили свыше 200 гитлеровцев. На другом участке наши танкисты сдерживали натиск численно превосходящих сил танков и мотопехоты неприятеля.

B районе южнее Краснодара советские лётчики, взаимодействуя с наземными войсками, за один день уничтожили пять немецких танков, 70 автомашин с войскамии грузами и до роты пехоты противника.

В районе Прохладного наши части окружили немецкий отряд горных войск. В боях с этим отрядом уничтожено 200 гитлеровцев. На другом участке наши бойцы приподдержке двух бронепоездов отбили атаку во много раз превосходящих сил противника. Подбито 23 и уничтожено 8 немецких танков.

На Северо-Западном фронте происходили бои местного значения. На ряде участков наши подразделения отразили атаки пехоты противника. Около населённого пункта В. советские бойцы ворвались в траншеи противника и вели рукопашные бои с гитлеровцами. Наши лётчики сбили в воздушных боях 3 немецких самолёта. Кроме того, огнём зенитной артиллерии сбито 5 немецких транспортных самолётов «Юнкерс-52».

Партизаны из отряда под командованием тов. М., действующего в одном из районов Смоленской области, в течение недели пустили под откос 3 железнодорожных эшелона с живой силой и техникой противника.

У убитого партизанами немецкого офицера найден приказ немецкого командования об организации специального ведомства и о выделении специальных войск для борьбы с партизанами на территории Белоруссии.

Немецкий унтер-офицер Макс Клейн пишет брату Францу: «Как только прекращается стрельба, мы приступаем к обыскам в домах русских. Моё отделение проявляет в этом деле незаурядные способности. Каждый ищет то, что его интересует: один хватает мёд, другой тащит часы, третий прикарманивает деньги. После нашествия моих солдат в домах ничего не остаётся».

Немецко-фашистские захватчики истребляют советских военнопленных. В орловском лагере пленным красноармейцам гитлеровцы в течение пяти дней не давали ни крошки хлеба. Голодных пленных, однако, погнали на строительство дорог. Когда группа бойцов заявила, что они не могут работать, в лагерь был вызван отряд эсэсовцев. Гитлеровские бандиты расстреляли больше 80 пленных красноармейцев.

В департаменте Кот д'Ор (Франция) за последнее время крестьяне захватили 18 складов и разобрали весь находившийся там реквизированный немцами хлеб. Во многих деревнях Франции крестьяне отказываются сдавать оккупантам и прячут сельскохозяйственные продукты.» (14993).

25 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 25 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, северо-западнее Сталинграда, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Прохладный и южнее Краснодара.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Наши корабли в Чёрном море потопили немецкий транспорт водоизмещением в 5.000 тонн.

За 24 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 10 немецких танков, 50 автомашин с войсками и грузами, 30 подвод с боеприпасами, 5 автоцистерн с горючим, подавлен огонь 10 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 4 склада боеприпасов, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

В районе Клетской наши части вели активные бои.

Северо-западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые бои с крупными силами танков и пехоты противника, переправившимися на левый берег Дона. Обстановка на этом участке осложнилась. Наши бойцы самоотверженно отбивают атаки немцев и наносят противнику огромный урон.

Н-ская часть, сдерживая наступление неприятеля, уничтожила 17 немецких танков и 450 гитлеровцев. Наши танкисты днём и ночью непрерывно контратакуют немцев. Одно подразделение в течение суток семь раз ходило в контратаку против численно превосходящих сил противника и уничтожило 22 немецких танка, 3 самоходныхорудия, 9 противотанковых орудий, 34 автомашины и не менее 600 немецких солдат и офицеров.

Нашей авиацией на подступах к Сталинграду и огнём зенитной артиллерии в течение двух дней уничтожено 92 немецких самолёта.

В районе северо-восточнее Котельникова наши войска вели бои против танков и мотопехоты противника. Немцы предприняли ряд атак на участке Н-ской части. Наши бойцы отбили атаки противника. Огнём из орудий и противотанковых ружей, гранатами и бутылками с горючей смесью подбито и сожжено 14 немецких танков и уничтожено до 300 гитлеровцев.

В районе южнее Краснодара продолжаются упорные бои, нередко переходящие в рукопашные схватки. Сосредоточив на одном участке ударную группу, противник стремится прорваться вперёд. Наши войска непрерывными контратаками сдерживают наступающего противника. Только в боях около одной железнодорожной станции немцы потеряли 8 танков и до 900 солдат и офицеров.

В районе Прохладного советские войска отбили несколько атак гитлеровцев. Уничтожен десант автоматчиков, выброшенный немецкими самолётами в тылу наших войск.

На Северо-Западном фронте происходили бои местного значения. Наши подразделения заняли один населённый пункт.

После артиллерийской подготовки противник силою до двух батальонов пехоты перешёл в контратаку, пытаясь вернуть потерянные позиции. Контратака гитлеровцев была отбита. На другом участке одна наша часть вела активные боевые действия, потеснила противника и улучшила свои позиции.

Несколько объединённых партизанских отрядов Ленинградской области продолжали вести бои с крупной карательной экспедицией немцев. За последние дни партизаны убили и ранили до 1.000 немецко-фашистских оккупантов и вывели из строя 9 неприятельских танков.

Пленный ефрейтор 1 роты 541 полка 387 немецкой пехотной дивизии Иоганн Швейцер рассказал: «За один месяц боёв 1-я рота потеряла убитыми и ранеными 140 человек. Немецкая армия несёт огромные потери, но германское командование ничего не сообщает об этом. Многие солдаты говорят: еще в октябре и ноябре прошлого года командование хвастало, что русские окончательно разбиты. С тех пор прошло около года. Однако и сейчас русские воюют, и у них много войск. Выходит, таким образом, что германское командование публикует лживые сводки и обманывает солдат. Теперь нас хотят обмануть так же, как и в прошлом году».

Из достоверных источников получены сведения о неслыханном и чудовищном злодеянии гитлеровских палачей. По приказу германского командования в последние месяцы немцы истребляют советских военнопленных, находящихся в лагерях около Варшавы, Кракова, Ковно, Брест-Литовска и к северу от Волковыска. А как известно, в число военнопленных немцы зачисляют и советское гражданское население, уведённое ими из оккупированных городов и сёл. В течение многих недель немецкие бандиты морили пленных голодом. Истощённые и обессиленные люди валялись в грязи. Больных палачи немедленно добивали. Истребление пленных производится специальными командами эсэсовцев. В течение последних месяцев немецко-фашистские бандиты умертвили тысячи мирных советских жителей, захваченных немцами, и пленных красноармейцев.»

В последний час

Наши войска на западном и калининском фронтах перешли в наступление и прорвали оборону противника. Немецкие войска отброшены на 40—50 километров.

Трофеи наших войск.

«Дней 15 тому назад войска Западного и Калининского фронтов на Ржевском и Гжатско-Вяземском направлениях частью сил перешли в наступление.

Ударом наших войск в первые же дни наступления оборона противника была прорвана на фронте протяжением 115 километров. Развивая наступление и нанося противнику непрерывные удары, наши войска разбили 161, 342, 292, 129, 6, 256 германские пехотные дивизии, 14 и 36 мотодивизии и 2-ю танковую дивизию, нанесли значительное поражение 1 и 5 танковым дивизиям, 328, 183 и 78 пехотным дивизиям. Фронт немецких войск на указанных направлениях отброшен на 40—50 километров.

По 20 августа нашими войсками освобождено 610 населённых пунктов, в их числе города Зубцов, Карманово, Погорелое-Городище.

В указанных операциях, по неполным данным, нашими войсками захвачены следующие трофеи: танков - 250, орудий — 757, миномётов — 567, пулемётов —1.615, противотанковых ружей и автоматов — 929, винтовок — 11.100, мин— 17.090, ружейных патронов — 2.311.750, снарядов — 32.473, раций — 65, автомашин — 2.020, мотоциклов—952, велосипедов — 1.969, тракторов — 52, кухонь — 37, повозок —340, складов с боеприпасами, вещевым и другим имуществом — 75.

Кроме того, уничтожено наземными войсками и авиацией: танков — 324, орудий —343, миномётов — 140, пулемётов — 348, автомашин — 2.040, повозок — 690.

В воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 252 самолёта, уничтожено и повреждено на аэродромах 290 самолётов.

Количество убитых немецких солдат и офицеров достигает 45.000 человек.

Перемалывая живую силу фашистско-немецких дивизий, уничтожая и захватывая значительную часть их боевой техники, наши войска продолжают вести ожесточённые бои. Бои идут на окраинах города Ржев.

В боях отличились войска генералов Лелюшенко, Федюнинского, Хозина, Поленова, Рейтера, Швецова. Прорыв немецкого фронта был организован генералом армии Жуковым и генерал-полковником Коневым.» (14993).

25 августа в 1942 году Северо-Кавказский фронт. Немецкие части 1-й танковой армии группы армии "А" ворвались в город Моздок, завязав уличные бои за город с советскими войсками, и продолжают наступление на город Орджоникидзе, Чечено-Ингушская АССР. До Грозного было уже рукой подать. В 22.00. недалеко от села Бережки Галашкинского района с немецкого самолета десантировалась чеченская диверсионная группа в составе 9 человек во главе с Г.Османом (Саиднуровым). Группа была экипирована в форму солдат Красной Армии и имела задание взрывать мосты, дезорганизовывать снабжение и формировать банды. Диверсантам быстро удалось завербовать в свои ряды 13 жителей сёл Лайгу, Алки, Новый Алкун. Ночью того же дня немецкая разведывательно-диверсионная группа в количестве 30 парашютистов была заброшена с двух самолетов на территорию Атагинского района близ с. Чешки. Возглавлявший ее обер-лейтенант Ланге намеревался поднять массовое вооруженное восстание в горных районах Чечни и взять под контроль нефтяные месторождениях и нефтеочистительные заводы. Однако начало операции для группы Ланге сложилось неудачно. Еще в воздухе она была обнаружена и обстреляна. Когда приземлилась, то запропастился парашют с рацией. Однако Ланге удалось наладить связи с местными бандитами, с которыми предпринял ряд нападений на советские части. И все же идея с широкомасштабным восстанием провалилась. А когда Ланге узнал, что провалилось и немецкое наступление на Северный Кавказ, то бросил своих чеченских друзей и, переодевшись в штатское, отправился к своим через линию фронта. Другой диверсионной группе под командованием немецкого унтер-офицера Реккерта, удалось установить связь с бандой Р.Сахабова. При поддержке местных религиозных деятелей они сколотили приличный отряд из четырех сотен человек, который снабдили немецким оружием, сброшенным с самолетов. После чего предприняли вооруженное выступление в Веденском и Чеберлоевском районах. Однако частями НКВД их выступление было подавлено, Реккерт убит, а примкнувший к нему командир другой диверсионной группы Дзугаев арестован. Всего немцами в июле-августе 1942 года на территорию ЧИАССР было заброшено 5 групп парашютистов общей численностью 57 человек. Операция «Шамиль» фактически закончилась полным крахом. Чеченские месторождения и нефтеперерабатывающие заводы так и остались недоступными для гитлеровцев. И это во многом обусловило срыв их наступления на Кавказе. Когда 9 августа наступавшие танковые соединения немцев подошли к Пятигорску, им пришлось несколько недель ожидать горючее, что позволило советскому командованию подтянуть резервы и организовать оборону. Горючее по мере удаления фронта вглубь СССР гитлеровцам становилось доставлять все труднее. Автотранспорт сам расходовал значительную часть подвозимого горючего, поэтому для экономии ГСМ их подчас возили даже на верблюдах. В целях поддержания боевого духа войск немецкие горные егеря предприняли показушную акцию - водрузили фашистские знамена на обоих пиках Эльбруса. Когда Гитлеру доложили об этом, то вместо радости получили от него совсем иную реакцию. Фюрер бегал по кабинету и орал: «Идиоты, мне не нужна эта ваша дурацкая гора, мне нужна нефть, нефть!» (14993).

25 августа в 1942 году в Сталинграде введено осадное положение (14993).

25 августа в 1942 году вооруженный всего лишь несколькими небольшими пушками, ледокольный пароход “Александр Сибиряков” был настигнут в Карском море фашистским тяжелым крейсером “Адмирал Шеер”. Не сомневаясь в легкой победе, гитлеровцы подняли сигнал: “Спустите флаг, сдавайтесь!” Ответ последовал немедленно: на фор-стеньге взвился Государственный флаг, и сразу же ударили два 76-мм и два 45-мм орудия парохода. Это было так неожиданно для фашистов, что в первый миг они растерялись. Несколько минут немецкий рейдер молчал, а потом разом загрохотали орудия его главного калибра. Командир “Сибирякова” старший лейтенант Анатолий Алексеевич Качарава искусно маневрировал, вел ответный огонь, уклоняясь от прямых попаданий. Но слишком уж неравными были силы. Снаряд за снарядом с оглушительным грохотом разрывались в надстройках, они навылет пробивали борт, рвались на палубе. До последних минут “Сибиряков” вел ответный огонь. В неравном бою корабль погиб, но флага перед врагом не спустил (14993).

25 августа в 1942 году советская зенитная артиллерия сбила «FW.189» из отряда 2(Н)/1S. Пилот этой "рамы", фельдфебель Ф.Элькерст (F.EIkerst) был одним из первых, кого удалось допросить в плену. Несмотря на молодость (22 года) он имел большой опыт, начав воевать еще во Франции. Пленный рассказал, что с посадочной площадки Ольшанцы около Орла их отряд вел разведку с попутным бомбардированием в треугольнике Киров-Жиздра-Сухиничи. За сутки выполнялось 5-6 полетов, практически всегда без прикрытия истребителями. За три месяца боев потерь в самолетах не было. Одного из пилотов тяжело ранило, но он сумел долететь к своим. Элькерст считал основной причиной столь успешных действий хорошее взаимодействие с постами ВНОС, что позволяло избегать встреч с советскими истребителями (14993).

25 августа в 1942 году советские войска оставили город Моздок (14993).

25 августа в 1942 году войска 47-й армии и части морской пехоты приостановили наступление немецко-фашистских войск на Новороссийск и Анапу (14993).

25 августа в 1942 году немецкие войска заняли Калач (14993).

25 августа в 1942 году войска советской 47-й армии и части морской пехоты приостановили немецкое наступление на Новороссийск и Анапу (14993).

25 августа в 1942 году немецкие альпинисты водрузили германский флан на Эльбрусе (14993).

August 25 1942 Zhukov, Russia's only undefeated general, is now put in charge of the defenses of Stalingrad. (1052).

25 августа Г.К.Ж. был назначен ответственным за оборону Сталинграда (1052).

25 августа Г.К.Ж. был назначен ответственным за оборону Сталинграда (1052).

25 августа 1942 Сталинград объявлен на осадном положении (1348,224).

25 августа 1942 ожесточенным атакам авиации подверглись и суда, работавшие на переправах. При выходе из Красной слободы на пожарный пароход «Гаситель» спикировали несколько Ju-87. Сброшенные ими бомбы легли у берега, в опасной близости от борта. Огромный водяной столб, осколки обрушились на пароход. В машинном отделении был убит старший механик Я. Д. Ерохин. Погиб член экипажа Соколов, еще четверо матросов получили смертельные ранения, но «Гаситель» остался в строю. Тем временем в самом Сталинграде ситуация явно выходила из-под контроля. После бомбежек перестал ходить трамвай, вышли из строя канализация и водопровод, не было ни телефонной связи, ни света. По ночам улицы освещали лишь многочисленные отблески пожаров. Дым, запах разлагающихся трупов и вытекших прямо на тротуары фекалий, сплошные завалы создавали новую реальность, в которой теперь приходилось выживать сталинградцам. Десяткам тысяч уцелевших жителей нужно было есть и пить, поэтому у колодцев выстраивались километровые очереди, периодически перераставшие в давки и мордобой. Мародерство и грабежи достигли неимоверных масштабов. Так, 24 августа милицейский патруль задержал в подвале бывшего овощехранилища банду из трех человек, одетых в военную форму. Оказалось, что двое арестованных являлись беглыми уголовниками, благо городская тюрьма тоже пострадала от бомбежки, третий же оказался дезертиром. В предшествующие дни эта троица, пользуясь хаосом, средь бела дня внаглую грабила прохожих. НКВД пыталось наводить порядок, но сделать это в огромном полуразрушенном городе было невозможно. 25 августа по решению комитета обороны в городе было опубликовано сообщение коменданта Сталинграда майора Демченко о том, что в этот день за мародерство и воровство государственной и личной собственности граждан военными властями были расстреляны на месте преступления шесть человек. Трудно сказать, произвело ли это «объявление» какое-либо впечатление, но беспорядки продолжались. А между тем в связи с выходом немцев к Волге и большими разрушениями в речном порту работа переправ значительно осложнилась. Фарватер во многих местах заблокировали затонувшие суда и плавучие краны, было разрушено здание управления пароходства и узел связи. Руководству НВРП пришлось в срочном порядке организовать дополнительные переправы в районе Киевского ввоза и у городской водокачки, а также в районе заводов в северной части города. Для перевозки раненых и беженцев удалось выделить пять больших пароходов. Опасаясь ударов авиации, суда в основном работали ночью, все трюмы, каюты и палубы битком забивались людьми. Так, пассажирский пароход «Парижская коммуна» перевозил за рейс по полторы тысячи человек. Зачастую при погрузке возникала дикая давка, люди ломали ограждения причалов, периодически возникали драки и потасовки. 26 августа для наведения порядка в распоряжение коменданта порта А. Бейника поступили 86 командиров и политработников, а с ними две роты автоматчиков из НКВД. С этого дня неистовые крики в рупоры, угрозы и автоматные очереди стали обычным делом на переправах. Впрочем, многие жители были до такой степени напуганы и деморализованы непрерывными бомбежками, что, несмотря на запоздалые призывы эвакуироваться на восточный берег, оставались в подвалах и убежищах, боясь появляться на переправах (11774).

25 августа 1942 Астраханский городской комитет обороны принял постановление «О подготовке населения к вооруженной защите Астрахани», согласно которому предполагалось в течение пяти дней закончить комплектование боевых народных полков из трудящихся Астрахани и сразу же начать их военное обучение, расширить состав истребительных батальонов, создав их во всех крупных селах, наиболее важных населенных пунктах и предприятиях. В целях обеспечения воинских перевозок ГКО обязал начальника порта составить строгий график подачи судов в соответствии с подходом эшелонов. Начальнику гарнизона генерал-майору Котелкову предлагалось выделить военно-морскому коменданту наряд для несения караульной службы и охраны военных грузов, проходящих через порт. Коменданту военно-морской базы контр-адмиралу Заостровцеву поручалось обеспечить усиленную охрану рейда и конвоирование караванов из Астрахани до места назначения, начальнику ПВО города – обеспечить прикрытие районов погрузки зенитными орудиями. На каждом пункте, где действовали паромы, понтоны, катера, лодки, были учреждены военные комендатуры во главе с опытными офицерами – дорожниками, саперами и моряками.

Выход немцев к Волге создал еще одну проблему – в районе астраханского порта и на морском рейде скопилось множество нефтеналивных судов. Перегрузка на нефтебазы и железнодорожный транспорт шла медленно, и танкеры вынуждены были подолгу простаивать на якоре. Все нервничали, ведь в небе то и дело появлялись немецкие самолеты. С запада, со стороны Калмыцкой степи, также надвигалась угроза. Тогда 24 августа поступил приказ правительства эвакуировать большую часть нефтеналивного флота в Гурьев, в устье реки Урал. Для речных судов это была сложнейшая задача. В северной части Каспия район малых глубин простирается далеко в море, и плавание судов совершается на значительном удалении от берега, что ограничивало возможности визуальной ориентировки. Тем не менее риск погибнуть от бомбежки был куда выше. Поэтому уже вечером 24 августа в Гурьев был отправлен теплоход «ВЛКСМ» с баржами на буксире (11774).

25 августа 1942 фашисты захватили Моздок (4962).

25 августа 1942 на И-153 Ме-109 был сбит ГСС Я.И.Антонов - тот самый с фото в книжке Красный феникс (2784,34).

25 августа 1942 был бой парохода А.Сибиряков с тяжелым крейсером Адмирал Шпеер в Карском море (3398,307).

25 августа 1942 Як-1 и Ил-2 штурмовали аэродромы Курск-Восточный и Старый Оскол. Уничтожили 40 (3417,25).

25 августа 1942 директивой N 353 были отменены дифференцированные нормы питания военнопленных и все стали получать по основной норме от 30 июля 1941 - калорийность - 1750 кал. (3428).

25 августа 1942 был подвиг л/п «Александр Сибиряков».

Юго-западнее арх. Норденшельда л/п «А. Сибиряков», шедший с Диксона на Северную Землю с грузом и персоналом для новой полярной станции, обнаружил тяжелый крейсер. Это был «Адмирал Шеер», который вел поиск советских конвоев в Карском море. Пытаясь обмануть советских моряков, крейсер поднял американский флаг. Командир парохода старший лейтенант А. А. Качарава в 13 ч 17 мин передал по радио на Диксон донесение о встрече с иностранным кораблем.

В ответ на запросы с крейсера о ледовой обстановке в прол. Вилькицкого и о местонахождении каравана судов на «А. Сибирякове» была объявлена боевая тревога. Силы были слишком неравны, поэтому Качарава пытался увести судно на мелководье к о. Белуха. Крейсер поднял фашистский флаг и быстро приближался. С него был сделан предупредительный выстрел и передан сигнал спустить флаг и сдаться. В ответ командир «А. Сибирякова» приказал открыть огонь.

Снаряды крейсера сбили на «А. Сибирякове» мачту, прекратилась радиосвязь. Очередными залпами была уничтожена кормовая батарея. На судне возник пожар, появились пробоины. Моряки боролись с огнем, восстанавливали радиосвязь, продолжая стрелять по врагу. Наконец, все средства борьбы были исчерпаны: на «А. Сибирякове» были уничтожены орудия, погибло большинство членов экипажа. Огонь быстро распространялся по судну, вода затопляла нижние помещения. Качарава приказал спустить шлюпки и открыть кингстоны, но в этот момент он был тяжело ранен и потерял сознание. Радисту А. Г. Шаршавину удалось передать на Диксон: «Помполит приказал покинуть судно. Горим. Прощайте. 14 ч 05 мин».

Выполняя приказ командира, старший механик Н. Г. Бочурко открыл кингстоны. «А. Сибиряков» накренился на левый борт, погрузился носом и стал тонуть. Помполит капитан 3 ранга 3. А. Элимелах и несколько его товарищей, не пожелавшие покинуть корабль, погибли вместе с ним. Фашисты пулеметными очередями расстреливали сибиряковцев. Не многим удалось спастись. Один из них кочегар П. И. Вавилов сумел добраться до о. Белуха. 34 дня прожил на необитаемом острове мужественный моряк и был спасен полярным летчиком И. И. Черевичным (11712).

Внешняя политика:

25 августа 1942 г. советские войска вошли в Иран с севера, а британские - с юга, остановившись на согласованной демаркационной линии (3871).

За рубежом:

25 августа 1942 пикирующие бомбардировщики Dauntless корпуса морской пехоты США Douglas SBD совершают первую бомбардировку, базируясь на Хендерсон-Филд и атакуя японские корабли, приближающиеся к Гуадалканалу (20793).

25 августа 1942 произошла авиакатастрофа в Данбите: при плохой видимости самолет 228-й эскадрильи Королевских ВВС « Шорт Сандерленд» врезался в склон холма недалеко от Данбита, Шотландия , в результате чего погибли все 15 человек на борту, кроме одного, включая принца Джорджа, герцога Кентского (20793).

25 августа 1942 правительство Германии объявило всеобщую мобилизацию жителей аннексированных Эльзаса и Лотарингии (4962).

25 августа 1942 в Шотландии в авиакатастрофе погиб герцог Кентский, брат английского короля Георга VI (4962).

25-26 августа 1942 был бой между флотами СНА и Японии у Восточных соломоновых островов (3186).

Авиапромышленность:

26 августа 1942 С.В.И. писал письмо N 433 с А.И.Ш.:

"В НИИ ВВС прошел контрольные испытания самолет Ил-2 с АМ-38 с форсированными оборотами на взлете 2350 оборотов и с увеличенным на взлете Рк до 1340, с винтом АВ-5Л-158.

Разбег самолета за счет форсажа мотора на взлете и за счет установки винта АВ-5Л-158 уменьшен с 550 м до 370 м, т.е. на 32%.

Взлетная дистанция, т.е. расстояние от начала взлета до преодоления препятствия высотой 25 м уменьшилась 1340 м до 920 м, т.е. на 460 м.

Принимая во внимание значительное утяжеление веса за счет заменителей, а также принимая во внимание приказ НКО о загрузке самолета 600 кг бомб, является совершенно необходимым немедленное внедрение в серию винта АВ-5Л-158 и АМ-38 с форсированными оборотами на взлете до 2350 оборотов и увеличенным Рк до 1340 (1680,159).

26 августа 1942 вышел приказ НКАП и командующего ВВС N 662с/035 "О пересмотре броневой защиты серийных самолетов ВВС"

"В связи с применением на самолетах противника оружия калибра 15-20 мм:

1. ГК в д-х недельный срок пересмотреть существующие схемы бронирования серийных самолетов с точки зрения усиления защиты как в отношении площадей, так и в отношении толщин брони.

2. При пересмотре броневой защиты серийных самолетов руководствоваться проектом усиления бронезащиты, предложенным НИИ ВВС, с изменениями, внесенными спец. комиссией.

3. Схемы усиления бронирования представить на рассмотрение в 7 ГУ и в НИИ ВВС

4. НИИ ВВС в недельный срок дать заключение по новым схемам бронирования серийных самолетов" (1587,9).

26 августа 1942 главным инженером ВВС КА генерал-лейтенантом Репиным был утвержден Отчет по испытаниям-мм пушки 11П № 2 ОКБ-16. которая в период успешно прошла повторные летные полигонные испытания на самолете ЛаГГ-3 зав. № 312197 с 21 июля по 17 августа.

Испытания проводились филиалом НИП АВ ВВС в Ногинске. Ведущим инженером по испытаниям был назначен инженер-майор Филиппов, помощником ведущего инженера — старший техник-лейтенант Гурьев. Испытания обеспечивала бригада в составе техников-испытателей сержантов Филиппова и Ярулина, младшего специалиста сержанта Лубышева, техника-расчетчика — Хитровой, авиамеханика техника-лейтенанта Василевского, авиамеханика старшины Шалагинова. Летал летчик-испытатель капитан Кравченко. Позже техника-расчетчика Хитрову заменили техником-лейтенантом Громовым.

Помимо доработки под штатный патрон, на пушке 11П № 2 была изменена конструкция защелок затвора (что привело к упрощению формы затвора), бойка (с целью повышения его живучести и улучшения конструктивной формы ударника) и стопора затыльника. Изготовлено новое звено с измененной формой шарнира, увеличенной жесткости и более простое в производстве. Патронная коробка теперь состояла из двух частей. Это позволяло снимать и ставить патронную коробку без демонтажа пулеметов БС. Улучшен подвод ленты в рукава к приемнику. Поставлен предохранитель на кнопку электропневмопуска. Переделаны конструкции звеньеотвода, заднего поддерживающего крепления пушки, гашеток пневмоперезарядки пушки, гильзозвеньесборника. Сделан отсос газов из гильзозвеньесборника. Боекомплект к пушке составил 36 снарядов.

На испытаниях пушка продемонстрировала высокую надежность в работе, дав всего 0,54% задержек. Из 3359 выстрелов (в том числе 492 — в заводских условиях), произведенных на испытаниях, 1314 выстрелов было выполнено в воздухе в 42 полетах, остальные — на земле. Причем в 27 полетах боекомплект был расстрелян полностью без задер жек. Живучесть пушки лимитировалась поломкой затыльника после 1657 выстрелов и хвостовика ударника после 2231 выстрела.

Установка пушки на самолете обеспечила вполне нормальную работу пушки при выполнении 2802 выстрелов. Слабым местом оказался опорный подшипник ствола в храповике винта, который сломался после 2094 выстрелов. Основное силовое крепление пушки к мотору — передний суппорт, воспринимающий усилие отдачи, выдержал 4256 выстрелов и свою живучесть не исчерпал (учтено количество выстрелов, произведенных при первых полигонных испытаниях пушки 11П № 1).

По заключению капитана Кравченко, техника пилотирования самолетом по сравнению с серийными машинами не изменилась. Вести стрельбу длинными очередями не рекомендовалось, так как уже после 4—5 выстрелов самолет начинает раскачиваться и наводка на цель сбивается.

В заключении акта по испытаниям отмечалось, что «предъявленная ОКБ-16 НКВ 37-мм авиационная пушка 11-П № 2, установленная в развале мотора М-105П самолета ЛаГГ-3, повторные полигонные испытания выдержала».

По результатам стрельб государственной комиссией был сделан вывод, что «...из двух систем 37-мм пушек (ОКБ-15 и ОКБ-16) лучшей системой, по данным полигонных испытаний, является 37-мм пушка ОКБ-16 НКВ».

Пушка 11П имела явные преимущества по весу и количеству деталей самой пушки и пушечных установок на самолетах ЛаГГ-3 и Ил-2, а также по размеру боекомплекта и темпу стрельбы. К тому же пушка 11П допускала неподвижное крепление на самолете вместе с патронным ящиком, что значительно упрощало конструкцию установки. При этом поскольку автоматика пушки построена на принципе отдачи ствола с коротким ходом, то она была малочувствительна к загрязнению. В ходе повторных испытаний пушка нормально работала без чистки и смазки в течение 7 суток, за время которых произведен 1201 выстрел, при периодической чистке только запирающего механизма. Кроме того, пушку 11П ОКБ-16 по плану опытного строительства ВВС КА на 1942 г. предполагалось установить в крыле двухмоторных штурмовиков. Тогда как пушку ОКБ-15 внутри крыла из-за больших габаритов разместить невозможно.

В решении Управления опытного строительства ГУ ИАС ВВС по результатам испытаний предлагалось: «2. Просить Народного Комиссара вооружения СССР — изготовить в 1942 г. 60 шт. 37-мм пушек ОКБ-16. 3. Просить Народного Комиссара авиационной промышленности СССР вооружить в 1942 г. 37-мм пушками ОКБ-16 20 самолетов ЛаГГ-3 и 20 самолетов Ил-2 в счет программы выпускаемых самолетов для ВВС Красной Армии. /.../ 5. Учитывая, что наиболее эффективным снарядом в авиации для борьбы с танками является снаряд калибра 37 мм и что в настоящее время удовлетворение запросов фронта по этому калибру можно быстро осуще ствить путем восстановления налаженного производства 37-мм пушек ОКБ-15, Управление опытного строительства ГУ ИАС ВВС КА считает необходимым продолжать производство пушек ОКБ-15. 6. Вопрос о вводе на вооружение ВВС КА пушек калибра 37 мм решить после сравнения результатов боевого применения пушек ОКБ-15 и ОКБ-16».

Здесь необходимо сказать, что производство пушек Ш-37 на заводе № 74 НКВ было остановлено практически сразу же по получении первых результатов отстрела пушки 11П со снарядом без бурта. С января по июнь включительно военной приемке было сдано 188 пушек Ш-37, в том числе 18 единиц в крыльевом варианте (17500).

26 августа 1942, когда в полете разрушились подшипники вала мотора, полеты на ИТП прекратили. Самолет в ожидании поступления кондиционного мотора М-107П законсервировали. Всего к этому времени на самолете заменили 3 мотора.

Надо сказать, состояние дел с доводкой мотора М-107П было далеко не самое лучшее. Несмотря на то что мотор в 1942 г. был серийным, заводу № 26 (г. Уфа) не удавалось обеспечить надежность длительной работы ряда узлов и агрегатов мотора. Из общего количества изготовленных заводом моторов М-107П около 80% разрушились во время заводских и государственных стендовых испытаний. Государственные 100-часовые испытания в период с 10 по 25 сентября 1942 г. мотор М-107П пройти не смог из-за поломки шатуна. Интерес ВВС к мотору неуклонно снижался. К тому же наметился определенный успех с доводкой мотора М-106П-1ск (1250/1350 л.с.), который, в отличие от М-107П, имел те же габаритные размеры и посадочные места, что и у массового мотора М-105ПФ, и при этом был легче (600 кг вместо 745 кг — у М-107П и 645 кг — у М-105ПФ). Считалось, что при установке его на серийные самолеты серьезных доработок винтомоторной группы не потребуется. С этим мотором на заводе № 292 в Саратове предполагалась большая серия истребителей Як-1. Но в ходе доводки М-107П его форсировали по наддуву и понизили высотность. Мощность мотора возросла до 1650 л.с. на взлетном режиме и 1550 и 1450 л.с. — на 1-й и 2-й границах высотности соответственно. Постановлением ГОКО от 25 сентября и приказом НКАП от 29 сентября 1942 г. ОКБ В. Я. Климова и завод № 26 обязывались к концу года обеспечить 100-часовой ресурс М-107А (М-107ПА) и подготовить его серийное производство. Одновременно постановлением ГКО от 10 октября 1942 г. заводу № 26 устанавливался план по изготовлению до конца года 37 моторов М-107А. Однако возникшие проблемы с надежностью и устойчивостью в работе моторов М-107А не позволили в полном объеме выполнить это задание. Фактически завод № 26 уже в декабре прекратил серийное изготовление моторов этого типа. Только в январе 1943 г. мотор М-107А удовлетворительно прошел 50-часовые испытания, и с марта его выпуск на заводе № 26 был возобновлен, но малой опытной серией. Боевая мощность этого варианта мотора устанавливалась на уровне 1650 л.с. на 1-й расчетной высоте 1800 м и 1500 л.с. на 2-й расчетной высоте 4500 м. К концу I квартала было построено 3 мотора этого типа, во II квартале — 19 единиц (17500).

26 августа 1942 завод № 39 отправил письмо № 4000/53:

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЖННОСТИ

тов. ВОРОНИНУ П.А.

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОВ. ЯКОВЛЕВУ А.С.

НАЧАЛЬНИКУ ДЕСЯТОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКАП СССР

тов. ТАРАСЕВИЧ Б.Н.

15 мая с/г завод 39 закончил заводские испытания и передал на госиспытания в НИИ ВВС первый опытный самолет Пе-3бис

С 16 мая по 19 июня с/г в НИИ ВВС КА были проведены госиспытания этого самолета во время которых было сделано 44 полета с общим полетом 31 час 57 минут.

В данное время мы получили из НИИ ВВС КА отчет по испытаниям, учитывая, что НИИ ВВС КА не выслало в Ваш адрес этого отчета, настоящим докладываю "выводы” и "Заключение" по проведению этих испытаний:

В ы в о д ы

1. Максимальные скорости серийного самолета Пе-Збис № 40143900 завода № 39 на 2-ой граница высотности 5080 метров равны:

а) без аэродинамического компенсатора и без нарощений на кили 	530 км/ч

б) -с аэродинамическим компенсатором и с нарощенными килями	527 км/ч

Максимальные скорости у земли соответствеино равны 	438-435 км/ч

Потерь в максимальных скоростях по сравнению с испытанным в октябре месяце 1941 года самолетом Пе-Збис № 392207 завода № 39 - НЕТ

2. Скороподъемность, практический потолок, время набора высоты 5000 метров практически одинаковы в сравнении с самолётом Пе-Збис № 392207.

3. Техническая дальность самолета при полном выгорании горючего на высоте 5000 метров по прибору (Н ст. = 5220 м; на 0;8 максимальной скорости с закрытым высотным корректором получилась равной 1500 км.

4. Длины пробегов полученные при испытании превышают длины пробегов испытанного ранее самолета Пе-Збис № 392207, что об"ясняется недостаточной эффективностью тормозов.

5. Самолет имеет удовлетворительную продольную устойчивость на всех режимах полета за исключением набора высоты с бомбами в мотогондолах.

Поперечная устойчивость самолета достаточна. Путевая устойчивость ниже чем у самолетов с хорошей путевой устойчивостью: Ме-110, ДБ3ф, СБ-РК, 103-У.

Увеличение площади вертикального оперения (килей) на 16% с "уменьшавшем" удлинения устойчивость путя практически не изменило.

Запас руля высоты на предельно передней центровке (16,7%) мал. Необходимо регулировку руля высоты производить; вверх - 30 , вниз 18-20

6. Предварительные исследования работы предкрылков, показывают, что на самолете Пе-Збис они работают недостаточно эффективно.

Взлетно-посадочные свойства улучшились незначительно.

Минимальные скорости полета остались без изменений.

Срывы потока и тряска хвоста начинаются практически на одинаковых скоростях.

По отзывам летчиков предкрылки облегчают пилотирование на планировании на скоростях в диапазоне 230-240 км/час по прибору.

7. Установка конструкции завода № 39 под 2 крупнокалиберных пулемета УБК испытание выдержала удовлетворительно.

Турельная установка под крупнокалиберный пулемет штурмана конструктора ТОРОПОВА обеспечивает углы обстрела прицедьным огнем, как вправо, так и влево только по 30-35.

На больших углах вести прицельным огонь из-за тесноты в кабине нельзя.

На углах больших 40-45°, из-за встречного потока воздуха, турель развернуть невозможно. Аэродинамический компенсатор турели усилий не снимает.

Необходимо доработать компенсаторы установки Торопова на самолете Пе-3бис для использования в полете всего диапазона углов обстрела, допускаемых самой установкой.

На самолете Пе-Збис не предусмотрено химвооружение. Заводу № 39 необходимо обеспечить подвеску химприборов на наружные замки бомбодержателей по типу самолета Пе-2.

8. Обзор штурману вперед и в низ отсутствует. Обзор влево и назад ограничен из-за большой тесноты в кабине.

9. Приборы: указатель высоты и скорости штурману не видны.

Необходимо произвести перекомпановку приборов, согласно схемы предлагаемой в отчете.

Для обеспечения самолетовождения» в сложных метеоусловиях нужно установись РПК-10.

Серийное размещение радиостанции РСИ-4 обеспечивает дальность связи на высоте 1000 метров только 65-70 км.

размещение РСИ-4 в хвосте фюзеляжа повысило дальность до 110-120 км на той же высоте.

10. Производственное выполнение самолета в основном удовлетворительно.

11. В процессе испытаний выявлен ряд дефектов. Основных из них:

а) разрушение подшипников нагнетателя мотора (массовое явление);

б) течь бензобаков № 3 и 1 4 в верхней части по сварке;

в) засвинцовываются электроды свечей при работе на горючем с продуктом В-20 (массовый дефект), за все время испытаний заменено 60 свечей;

г) течь водорадиатора;

д) отказ приемников термометра воды (3 случая);

е) отказ динамок тахометров (массовый дефект - 4 раза);

ж) отказ бензиномеров;

з) остаточная девиация магнитного компаса превышает допустимые пределы;

и) при перезарядке пушки обрывается троссы перезарядки,

к) отсутствует механическая перезарядка пушки;

л) дренажный кран системы нейтрального газа работает неудовлетворительно:

при положении сектора "ГАЗ" система не всегда включается;

при положении "ДРЕНАЖ" газ поступает как в баки, так и в атмосферу,

Велико избыточное давление газов»в бензобаках. Необходимо уменьшить давление по 100-120 мм ртутного столба.

Ведущий и н ж е н е р -шжЕнер - полковник сафронов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Государственные контрольные испытания серийный самолет Пе-Збис № 40143900, производства завода 39, выдержал удовлетворительно,

2. Просить Н К А П:

а) принять меры к устранению дефектов, выявленных на испытании, согласно выводов и прилагаемой ведомости дефектов;

б) дать указания заводу № 32 срочно отработать и установить на турель конструкции ТОРОПОВА компенсаторы, которые позволили бы получить углы обстрела в воздухе, допускаемые конструкцией установки;

в) срочно провести исследование в ЦАГИ по повышению эффективности предкрылков на самолете Пе-Збис."

ДИРЕКТОР ЗАВОДА № 39 (В.И.АБРАМОВ)

ЗАМ. Г Л, ИНЖЕНЕРА ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ РАБОТАМ (К.А.ПЕТРОВ) (1678,51).

26 августа 1942 Зам. нач. 7 ГУ Алексеев писал письмо в НКАП А.И.Ш. и сообщил, что по письму-предложению лауреата Сталинской премии, ГИ НАТИ Слонимского N 9486 в тех. с-т ОБ ЦК ВКП(б) и в адрес пред. ГКО И.В.С. о создании летающего танка-автожира 7 ГУ дало отрицательное заключение и направило его автору(1684,188). Использовали Замечания к Предложению Слонимского "Летающий танк" к.т.н. Братухина (1684,189).

26 августа 1942 вышел приказ НКАП N 653, в котором, в частности, предполагалось производство авиалыж (911,34).

26 августа 1942 вышел приказ НКАП

Об отработке конструкции самолетов Як-1, Як-7, Ил-2, ЛаГГ-3 и Пе-2 с лыжами (19706).

26 августа 1942 вышел приказ НКАП N 655c:

"Для обеспечения выполнения задания по проектированию и изготовлению 2-х моторного бомбардировщика конструкции Н.Н.П.:

1. Строительство производить в Новосибирске на заводе 51 и в Москве на филиале этого же завода, в соответствии с предложенным ГК Н.Н.П. распределение работ по этим базам" *(1586,25).

26 августа 1942 г. летчик Зайцев совершил на ИТП М-1 Н.Н.П. вынужденную посадку на аэродроме по причине разрушения подшипников вала двигателя.

В конце 1942 г. ИТП перевезли в Москву, где на него установили новый, только что прошедший испытания М-107ПА. Смонтированное вооружение состояло из 20-мм пушек 111 ВАК. Между тем полеты опытного истребителя по-прежнему проводились эпизодически. 25 февраля 1943 г. произошла авария Як-9 с М-107А, после которой 107-й двигатель сняли с производства и решили продолжить его усовершенствование. Далее последовало распоряжение заместителя наркома по опытному самолетостроению А.С.Яковлева провести статические испытания ИТП. Самолет успешно выдержал все нагружения до 100%, однако для продолжения полетов далее не годился. Судьба этого экземпляра имела неожиданное продолжение - ИТП (М) в 1944 г. использовали в качестве вентилятора для отработки пульсирующих воздушно-реактивных двигателей.

Второй опытный экземпляр ИТП (М-2), построенный в Новосибирске, первоначально оснастили двигателем АМ-37. Уже после доставки машины в Москву в декабре 1942 г. на нее решили установить двигатель АМ-39. Этот мотор ждали с апреля до 11 октября 1943 г. С получением двигателя его смонтировали на самолете и 23 октября передали его на испытания.

Первый полет ИТП (М-2) совершил 23 ноября 1943 г., следующий - 2 декабря. В отличие от предыдущего варианта ИТП (М-2) имел только синхронное вооружение, состоящее из установленных в фюзеляже трех пушек ШВАК. Под крылом подвешивалось до 400 кг бомб.

Несмотря на то что истребитель ИТП изначально рассчитывался на высокие полетные скорости около 700 км/ч, приблизиться к этому значению по причине отсутствия подходящих двигателей на практике не удалось. Одновременно, мощное пушечное вооружение в 1943-44 годах уже устанавливалось на серийных истребителях Л а и Як, поэтому от дальнейшего совершенствования ИТП отказались.

| Основные характеристики ИТП | М-1 | М-2 |
| --- | --- | --- |
| Размах крыла (м) | 10,0 | 10,0 |
| Длина в линии полета (м) | 8,95 | 9,0 |
| Площадь крыла (м2) | 16,45 | 16,45 |
| Вес пустого (кг) | 2598 | 3095 |
| Полетный вес (кг) | 3750 (3366) | 3820 |
| Нагрузка на крыло (кг/м2) | 227 | 232 |
| Максимальная скорость у земли (км/ч) | 541 | 540 |
| Максим, скорость у земли на форсаже (км/ч) | 549 | 600 |
| Максимальная скорость на высоте 5000 м (км/ч) | 645* | 560** |
| Время набора высоты 5000 м (мин) | 5,4 | 6,0*** |
| Потолок (м) | - | 11500 |

* Скорость на высоте 6200 м

** Максимальная скорость на 2500 м. на форсаже 650 км/ч

*** Время набора высоты (12016).

Другие оборонные отрасли:

26 августа 1942 года Артиллерийский комитет выдал конструкторским бюро задание на разработку гранат направленного действия. Основная борьба за право стать первой кумулятивной ручной гранатой в РККА развернулась между изделиями КБ-30 и НИИ-6.

КБ-30 разработало гранату направленного действия РПГ-42 НД «Комета» со следующими характеристиками: длина — 280-285 мм, вес — 950 г, вес взрывчатого вещества (ВВ) — 600 г. Отрабатывались варианты изделий с запалом в рукоятке (в собранном виде) и с навинчиваемым запалом. С 15 по 17 октября 1942 года проходили испытания гранат разработки КБ-30. По результатам испытаний оказалось, что гранаты РПГ-42 имеют простую конструкцию, габаритно-весовые данные, не соответствующие чертежу, неудовлетворительное качество заливки ВВ, небезопасные предохранительные устройства и бронепробиваемость в пределах 45-55 мм. Повторных испытаний 19-21 октября доработанные гранаты не выдержали из-за неудовлетворительной бронепробиваемости при метании (45 мм, в статических условиях — 55-60 мм). Несмотря на это 3 декабря НИПСВО КА посчитал, что граната, претерпевшая минимальные изменения, полигонные испытания выдержала и может быть допущена к войсковым испытаниям.

В свою очередь, в НИИ-6 разработали свой вариант кумулятивной гранаты, которая проходила полигонные испытания с 30 октября по 3 ноября 1942 года. По чертежу граната имела вес 1139 г и длину 373-375 мм. В собранном виде изделие НИИ-6 оказалось заметно длиннее РПГ-42 (корпус — на 75-80 мм). Особенностью гранаты было изготовление корпуса из бумажного литья и рукоятки из патронной бумаги, запал позаимствовали от винтовочной ружейной гранаты. В качестве взрывчатого вещества использовались сплавы «ТГ» либо «Л». В итоге граната НИИ-6 оказалась сложнее своего непосредственного конкурента, но имела высокие результаты по безотказности действия и бронепробиваемости, что позже позволило ей после доработки конструкции добраться до войсковых испытаний (18876).

26 августа 1942 года КВ-1С (опытный) прошел Государственные испытания на Опытном заводе № 100, которые начались с 28 июля. По результатам испытаний с учетом устранения выявленных дефектов, танк был принят на вооружение РККА. Второй изготовленный образец являлся предсерийным вариантом танка КВ-1С. В период с 13 августа по 20 октября 1943 г. он прошел длительные заводские испытания. Первый опытный образец танка КВ-1С был разработан на базе танка КВ-1 обр. 1941 г. и отличался от него уменьшенной толщиной бортовых листов корпуса и днища, а также размещением членов экипажа в башне. От предсерийного образца и серийного танка КВ-1 С он отличался отсутствием поручней для танкового десанта на корпусе и башне машины и установкой защитного козырька над смотровым люком механика-водителя. Танк, имевший классическую схему общей компоновки, был вооружен 76,2-мм танковой пушкой ЗИС-5 обр. 1941 г. и четырьмя 7,62-мм пулеметами ДТ, один из которых был спарен с пушкой. Пушка и спаренный пулемет устанавливались в маске и имели общие приборы и механизмы наводки и стрельбы (10703).

26 августа 1942 года два образца KB-1С прошли государственные испытания на опытном заводе № 100, которые шли с 28 июля. По сравнению с танком КВ-1 на KB-1С была уменьшена до 60 мм толщина броневых листов, изменена форма кормы корпуса, установлена башня новой конструкции с командирской башенкой кругового обзора, новые смотровые приборы. Существенные изменения внесли конструкторы и в силовую передачу танка КВ-1С, установив новый главный фрикцион, восьмискоростную коробку перемены передач с силуминовым картером (восемь скоростей вперед и две назад). Кроме того, на танке смонтировали радиаторы и вентилятор другой конструкции, изменили расположение аккумуляторов. В ходовой части применили облегченные опорные катки, ленивец и облегченные гусеницы уменьшенной ширины. В результате всех этих изменений масса КВ-1С снизилась до 42,3 т, возросла скорость (до 43,3 км/ч по шоссе), улучшилась маневренность и надежность танка.

26 августа 1942 года согласно приказу НКАП от № 663/с и приказу по заводу от 7 сентября 1942 года за № 530 строительство заводов было объединено с передачей всех объектов для достройки. Первые три квартала 1942 года строительство шло по двум отдельным, самостоятельным титульным спискам, т.е. по титулу завода № 126 и титулу завода № 130, переданному заводу по решению Правительства (9444).

26 августа 1942 года был подписан:

Акт передачи завода № 1 “Стекломашина” из Наркомата легкой промышленности в наркомат минометного вооружения

Адрес: Москва, загородное шоссе, д. 5 (8663)

26 августа 1942 г. Н. Г. Кузнецов утвердил Задание на новый эсминец (пр. 40) и оно предусматривало увеличение стандартного водоизмещения до 2700 т, исключение транцевого образования кормы и устройство подъема полубака по типу английских эсминцев, показавших хорошие мореходные качества на Северном морском театре. Исследовательское проектирование в ЦКБ-17 показало, что невозможно уложиться в заданное водоизмещение при столь высоких требованиях к вооружению (шесть 130-мм орудий) и скорости (40 уз) (3898).

Армия:

26 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 26 августа наши войска вели бои с противником в районах Клетская, северо-западнее Сталинграда, северо-восточнее Котельниково, а также врайонах Прохладный и южнее Краснодара.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

Северо-западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые бои с танками и пехотой противника. Н-ская часть отбила несколько ожесточённых атак неприятеля и уничтожила 6 немецких танков и свыше 150 гитлеровцев. На другом участке наши пехотинцы при поддержке артиллеристов и танкистов упорно отбивали атаки противника. В этом бою гитлеровцы потеряли до 400 солдат и офицеров. Успешно действовали артиллеристы Н-ского соединения. В течение дня они уничтожили 17 немецких танков и рассеяли группировку противника, готовившуюся к наступлению.

В районе северо-восточнее Котельникова наши миномётчики произвели огневой налёт на колонну танков и автомашин противника. Подбито 4 немецких танка и уничтожено 16 автомашин. Одна наша кавалерийская часть ночью ворвалась в населённый пункт, занятый немцами. В ожесточённой схватке истреблено свыше 100 гитлеровцев.

В районе южнее Краснодара наши войска вели оборонительные бои. На одном участке атаковавшая наши позиции колонна немецких танков и автомашин наскочила на минное поле. На минах подорвались 3 танка и 13 автомашин с пехотой. Кроме того, артиллеристы и бронебойщики Н-ской части подбили ещё 4 немецких танка и отбили атаку неприятеля. На другом участке наши части после упорных боёв отошли на новые позиции.

В районе Прохладного противник пытался навести переправу через реку. Наши части разрушили наведённую гитлеровцами переправу и уничтожили до двух рот немецкой пехоты.

В районе севернее Воронежа, на западном берегу реки Дон, немцы при поддержке танков атаковали наши позиции. Атака противника была отбита. Гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными 150 солдат и офицеров.

Действиями нашей авиации разбит железнодорожный состав противника, взорвано два склада боеприпасов и разрушена водная переправа.

Отряд гомельских партизан под командованием тов. Х. пустил под откос эшелон противника с войсками и боеприпасами. Уничтожены паровоз и 13 вагонов с немецкими солдатами и офицерами.

Пленный солдат 6 роты 672 полка 376 немецкой пехотной дивизии. Вальтер Леттач рассказал: «Нас гнали в бой под угрозой расстрела. Командир батальона выстроилнас и заявил: «Предупреждаю, что идущие сзади унтер-офицеры будут расстреливать каждого, кто отступит хотя бы на один шаг». В нашей роте после недавних боёв выбыло две трети солдат. Другие роты также понесли тяжёлые потери. Командир батальона был тяжело ранен. На его место назначили другого, который через несколько дней был убит».

Немецко-фашистские мерзавцы замучили и расстреляли многих жителей села Селечни, Орловской области. Гитлеровские разбойники убили 75-летнего старика Лукашова Фёдора Ивановича, Астахова Афанасия Ивановича, Григоренко Петра и других мирных советских граждан.

На химических заводах в районе города Бохума (Германия) в июле произошло 4 взрыва и 18 аварий. В связи с этим выпуск продукции сократился более чем на 30 процентов. Гитлеровцы произвели среди иностранных рабочих массовые аресты.» (14994).

26 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 26 августа наши войска вели бои с противником в районахюго-восточнее Клетская, северо-западнее Сталинграда, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Прохладный, Моздок и южнее Краснодара.

В результате успешного наступления наши войска на Западном и Калининском фронтах освободили 610 населённых пунктов, в числе их города Зубцов, Карманово, Погорелое-Городище.

За 25 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 35 немецких танков, более 300 автомашин с войсками и грузами, 24 автоцистерны с горючим, подавлен огонь 12 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорваны склады боеприпасов и 2 склада горючего, разбито три железнодорожных состава, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника.

В районе Клетской наши войска вели активные бои и на отдельных участках потеснили противника. Уничтожено 6 немецких орудий, 2 танка, 8 пулемётов, а также уничтожено до двух рот пехоты гитлеровцев.

В районе северо-западнее Сталинграда продолжались напряжённые бои. Противник, сосредоточив здесь крупные силы танков и пехоты, под прикрытием авиации непрерывно атакует наши позиции. Наши войска отбивают атаки гитлеровцев и одновременно наносят контрудары по немецко-фашистским войскам. Н-ская стрелковая часть в течение дня отбила пять следовавших одна за другой атак. На поле боя немцы оставили сотни трупов. Подбито и сожжено 11 танков противника. На соседнем участке артиллерийские батареи преградили путь танковой колонне и уничтожили 14 немецких танков. Гитлеровцы пытались обойти наших артиллеристов, но попали под огонь противотанковых ружей и потеряли ещё 4 танка. Н-ская танковая часть в многочасовом бою с противником уничтожила 13 немецких танков и не менее 500 гитлеровцев.

В районе северо-восточнее Котельникова наши войска продолжали вести бои против танков и мотопехоты противника. В течение дня на одном из участков подбито 62 немецких танка. Советские части сдерживают натиск врага и контратаками изматывают его силы. В боях у населённого пункта С. наши пехотинцыи танкисты разгромили батальон немецкой пехоты и захватили 3 орудия, 17 пулемётов, 5 миномётов и много боеприпасов. На другом участке пулемётчики истребили две роты румынских солдат.

В районе южнее Краснодара наши войска вели ожесточённые бои с танками и пехотой противника. Части нашей морской пехоты в последнее время разгромили 5 румынскую кавалерийскую дивизию, которая потеряла свыше половины личного состава.

В районе Прохладного наши части истребили группу противника, переправившуюся через водный рубеж.

На Ленинградском фронте происходили бои местного значения. На одном участке противник продолжал вести атаки, стремясь восстановить утраченное положение. Немецкая пехота действовала при поддержке танков. Огнём батареи старшего лейтенанта Лозинского уничтожено 2 немецких танка, а остальные повернули обратно. На другом участке подразделение командира Борщёва успешно провело разведку боем. В ожесточённой схватке с немецкими захватчиками наши бойцы истребили до 100 гитлеровцев.

Отряд витебских партизан под командованием тов. Г. совершил налёт на немецкий гарнизон и уничтожил 17 автомашин, взорвал радиостанцию и истребил до 40 немецких оккупантов. Партизаны захватили станковый пулемёт, два миномёта с минами и 30 винтовок.

Перелетевший на сторону Красной Армии лётчик унтер-офицер 3 группы 5 немецкой эскадры Вернер Шумахер рассказал: «Многие немецкие лётчики перестали верить официальным сводкам германского командования. Эти сводки становятся всё лживее и лживее. Если немецкая авиация сбивает 2 русских самолёта, в сводке пишут 20. Таких случаев очень много. Мы неоднократно участвовали в воздушных боях в районе Мурманска и хорошо знаем, что, как правило, наши потери превосходили потери русских. Однако германское командование неизменно преувеличивало потери русских и во много раз уменьшало цифры потерь немецкой авиации».

Положение иностранных рабочих в Германии с каждым днём становится всё более тягостным. Люди, которым удалось бежать из Германии, в один голос заявляют, что иностранным рабочим живётся даже хуже, чем каторжникам. Иностранный рабочий —это самое бесправное существо. Все помыкают и издеваются над ним. Сотни тысяч иностранцев работают на немецких заводах по 15 и более часов в сутки и не получают никакой платы. На машиностроительном заводе в Эссене иностранным рабочим разъяснили, что весь их заработок удерживается для оплаты стоимости пайка в заводской лавке. Как известно, этот паёк состоит из двухсот граммов хлеба и литра жидкой похлёбки в день. С 1 по 10 августа эсэсовцы расстреляли н аэтом заводе за саботаж 7 поляков, 3 французов и отправили в концентрационный лагерь 30 голландцев, пытавшихся бежать на родину.» (14994).

26 августа 1942 личный пример показал военком 686-го шап батальонный комиссар Иосиф Зазулинский, который был одним из немногих летающих политработников. В тот день его штурмовик в районе балки Сухая Мечетка, около Сталинграда, был подбит зенитками. И Зазулинский направил самолет на очередное скопление немецких танков. Впоследствии его посмертно скромно наградили орденом Отечественной войны 2-й степени. Затем на митинге, посвященном подвигу комиссара, летчики полка поклялись «отомстить за него, а при случае также направить свои машины на вражеские танки» (19522).

26 августа 1942 г. с целью обеспечения массирования действий авиации приказом Наркома Обороны от началось формирование авиационных корпусов (истребительных, штурмовых и бомбардировочных) Резерва ВГК. Одновременно с этим происходило переформирование в однородные смешанных авиадивизий и авиаполков. Штурмовая авиадивизия (штат 015/ 145) теперь стала состоять из трех штурмовых авиаполков и одной отдельной штрафной штурмовой авиаэскадрильи. Штурмовые авиаполки с 20-самолет-ного состава переводились на 32-само-летный состав (штат 015/282 - 3 эскадрильи, 32 пилота): по 10 самолетов в каждой эскадрилье и две машины в управлении полка (самолеты командира и штурмана полка). Принятые штаты штурмовых авиаполков оказались все же недостаточными и не в полной мере отвечали требованиям войны. Боевой опыт показал, что эскадрилья из 10 самолетов уже на 3-4 день боев "выдыхалась" (за счет "некоторого отхода летного состава и материальной части"} и обычно могла работать только шестеркой, что не позволяло комсоставу полков должным образом организовывать борьбу с ПВО противника, а также с его истребительной авиацией. По общему мнению, требовалось штат штурмовой авиаэскадрильи увеличить до 12 самолетов (3 звена по 4 машины, 1 самолет у командира эскадрильи и один - у штурмана эскадрильи), а штат полков - до 45 Ил-2, одного Ил-2У и одного самолета связи. В этом случае авиаэскадрильи из 14 самолетов в основном будут работать восьмерками. Кроме того, два командирских Ил-2 являлись как бы резервными, что позволяло командиру эскадрильи продолжительное время строить боевые порядки эскадрильи в зависимости от задачи и обстановки. На 40-самолетный состав штурмовых авиаполков ВВС КА перешли только в 1944 г...(6467).

26 августа 1942 приказом ГКО началось формирование авиакорпусов РВГК. Первые четыре истребительных сформировали к концу 1942, а всего - 13, в т.ч. 3 ШАК и 3 БАК, а также 3 смешанных. АК включали более двух дивизий и имели от 120 до 270 самолетов (340,82).

26 августа 1942 г. приказом Наркома Обороны после накопления необходимого количества боевых машин в неприкосновенном фонде Главного командования под руководством Военного Совета ВВС КА началось формирование авиационных корпусов (истребительных, штурмовых и бомбардировочных) Резерва ВГК. Авиакорпуса состояли из двух или более авиадивизий и имели в своем составе от 120 до 270 самолетов. Вооружались авиакорпуса РВГК только новыми типами самолетов. Вначале создавались как однородные, так и смешанные корпуса (одна-две шад или бад и одна-две иад). Однако позднее смешанные авиакорпуса, как себя не оправдавшие, были заменены на однородные. Одновременно с этим происходило переформирование в однородные смешанных авиадивизий и авиаполков.

Штурмовая авиадивизия теперь стала состоять (штат 015/145) из трех штурмовых авиаполков и одной отдельной штрафной штурмовой авиаэскадрильи.

Штурмовые авиаполки с 20-самолет-ного состава переводились на 32-само-летный состав (штат 015/282 - 3 эскадрильи, 32 пилота): по 10 самолетов в каждой эскадрилье и две машины в управлении полка (самолеты командира и штурмана полка).

Несмотря на увеличение численного состава штурмовых авиаполков, новые штаты штурмовых авиаполков оставались недостаточными и не отвечали требованиям войны. Боевой опыт показал, что эскадрилья из 10 самолетов уже на 3-4 день боев из-за потерь "выдыхалась" и обычно могла работать только шестеркой, что не позволяло комсоставу полков должным образом организовывать борьбу с ПВО противника, а также с его истребительной авиацией...

По общему мнению, требовалось штат штурмовой авиаэскадрильи увеличить до 12 самолетов (3 звена по 4 машины, 1 самолет у командира эскадрильи и один - у штурмана эскадрильи), а штат полков - до 45 Ил-2, одного Ил-2У и одного самолета связи. В этом случае авиаэскадрильи из 14 самолетов в основном работали бы восьмерками. Кроме того, два командирских Ил-2 являлись как бы резервными, что позволяло командиру эскадрильи продолжительное время строить боевые порядки эскадрильи в зависимости от задачи и обстановки. На 40-самолетный состав штурмовых авиаполков ВВС КА перешли только в 1944 г. Отметим, что ВВС КА завершили войну примерно с такой же оргштатной структурой авиаполков, с которой люфтваффе начинали войну...(8687).

26 августа 1942 Ил-4 появились над Берлином. На город полетели бомбы с надписями: «Срочно. Берлин, Гитлеру!», «Кровопийце Адольфу от гвардейцев» и другими (10734,71).

26 августа 1942 над Берлином появились советские бомбардировщики. На город полетели бомбы с надписями: "Срочно. Берлин, Гитлеру!", "Кровопийце Адольфу от гвардейцев" и другими. 14 сентября организовали налеты на объекты в Румынии, в которых участвовали полки 3-й, 17-й и 45-й дивизий. Бомбили Бухарест, Плоешти с его нефтеперегонными заводами и порт Галац на Дунае.

В таких дальних рейдах остро сказывались недостатки Ил-4. Полет длился до 12 часов. Все это время от пилота требовалось неусыпное внимание. Недостаточная продольная устойчивость, ухудшившаяся на модификации ДБ-ЗФ и продолжавшая ухудшаться после перехода к экипажу из четырех человек и установки дополнительного оборудования, не давали летчику ни минуты покоя. Автопилоты стояли только на единичных машинах (до конца 1942 г. на фронт отправили около 60 самолетов с АВП-12), причем в "болтанку" их предписывали отключать (гидравлика pea- Штурман гировала слишком медленно). Иногда на по- в кабине Ил-4 мощь пилоту подключался штурман, вставлявший в гнездо съемную ручку управления и дававший командиру немного отдохнуть.

Можно привести мнение дважды Героя Советского Союза А.И. Молодчего: "...по своей природе Ил-4 неустойчив, каждую секунду норовит завалиться в крен, уйти с курса, забрать или опустить нос. Нужно беспрерывно крутить штурвал, чтобы самолет летел в заданном режиме". А вот что писал летавший в ту пору на Ил-4 В. В. Решетников: "Управление нельзя было бросить ни на секунду: при самой идеальной нейтральной регулировке руля высоты машина с брошенным управлением без раздумий, совершенно произвольно лезла вверх или, если ей так вздумается, заваливалась с ускорением вниз. Она нахально "висела" на руках и в длительных Группа Ил-4 многочасовых полетах выматывала пилотов на полевом изрядно. Грешна была этим, матушка". Чрезвычайно утомительным являлся полет при отказе одного мотора. Парируя тенденцию к развороту, летчик постоянно был вынужден давить на педаль, поскольку триммер не компенсировал полностью асимметрию тяги. Этот дефект сохранился практически до последних серий бомбардировщиков (12021).

С 26 августа по 5 сентября 1942 девять МБР-2 перелетели на новоземельские аэродромы, начав постоянные разведывательные полёты в Карском море, там, где раньше летала только полярная авиация. Но, тем не менее, МБР-2 не нашли широкого применения в Арктике, прежде всего, из-за малой дальности и продолжительности полёта. События лета 1942 г. (активизация немецких подводных лодок у Новой Земли и прорыв "карманного линкора" "Адмирал Шеер" в Карское море) заставили командование флота сформировать Новоземельскую ВМБ и 3-ю авиагруппу, основу которой составили 17 МБР-2. Кроме того, в состав Беломорской флотилии вошёл 22-й разведывательный полк, переброшенный на Север с Каспия и имевший в своём составе 32 МБР-2 (12003).

26 августа 1942 генерал Г. Жуков назначен заместителем Верховного главнокомандующего (4962).

26 августа 1942 И.В.С. назначил Г.К.Ж. своим заместителем в качестве Главнокомандующего (1348,122).

За рубежом:

В ходе налета в ночь с 26 на 27 августа 1942 бомбы упали на район Берлина Далем. Кроме того, бомбардировке подверглись Штеттин, Кенигсберг и Данциг (22728).

26 августа 1942 Адольф Гитлер заказывает переделку тяжелого крейсера «Зейдлиц» в авианосец (20793).

26 августа 1942 г. Гитлер принимает решение переделать тяжелый крейсер «Зейдлиц» в авианосец. В январе 1943 г. «Зейдлиц» был отбуксирован на верфь «Шихау» в Кенигсберг для достройки в качестве авианосца. Но переделка, видимо, так и не началась, поскольку Гитлер в том же январе 1943 г. отдал приказ о прекращении строительства авианосцев. 9 апреля 1945 г. «Зейдлиц» был поврежден у стенки завода советской авиацией и на следующий день там же затоплен экипажем. В 1946 г. крейсер был поднят аварийно-спасательной службой Юго-Балтийского флота, отбуксирован в Ленинград и 10 марта 1947 г. зачислен в состав ВМФ СССР, но ввиду невозможности достройки 9 апреля 1947 г. исключен из списков судов ВМФ. Разобрали же его лишь в начале 1950-х годов. Было разработано несколько проектов восстановления «Зейдлица». В 1951 г. был представлен проект создания из двух крейсеров — «Таллина» (бывшего «Лютцова») и «Зейдлица» — одного учебного крейсера с вооружением: 12—152-мм, 8—130-мм, 32— 45-мм и 24—25-мм орудий и двумя 53-см торпедными аппаратами. Однако стоимость постройки такого крейсера оказалась больше, чем запланированная сумма на строительство крейсера проекта 68бис, и от этой затеи отказались (15225).

26 августа 1942 после 19-месячного запрета возобновился выход газеты английских коммунистов “Дейли Уоркер” (4962).

26 августа 1942 японцы высадились на Milne Bay, который защищали австралийцы (2261).

Авиапромышленность:

27 августа 1942 закончились совместные испытания Ла завода 31, которые начались 1 августа 1942 (708).

27 августа 1942 было закончено проектирование Як-7Р с двумя ДМ-4С И.А.Меркулова и Д-1А Л.С.Душкина. М-105ПА должен был быть убран, но два УБС оставили. Проект не был реализован из-за отсутствия надежных ПВРД (65,103).

27 августа 1942 г. на Сталинградском фронте у второй линии советских окопов сел подбитый немецкий истребитель. Это оказался Bf 109G-2 с мотором DB 605A. Пилота обер-лейтенанта О. Декера из группы III/JG 52 взяли в плен. Эту машину осмотрели, но вывезти не смогли. Зато Bf 109G-2 из группы III/JG 53, захваченный 8 сентября, эвакуировали в Москву. После изучения он долго стоял в выставочном зале БНТ (23186).

27 августа 1942 года приказом НКАП летчиком-испытателем «Омеги» назначили инженера ЛИИ Д.И. Савельева. Обычно между приказом и первым вылетом имелся небольшой интервал. Но на этот раз все было иначе, и первый подъем в воздух состоялся много позже. Эвакуация в Алма-Ату задержала первый вылет «Омеги» почти на два года (20260).

Другие оборонные отрасли:

27 августа 1942 директор з-да 183 Максарев, ГК Морозов и Военпред Приземнов писали письмо № 3615а Нач. БТУ КА и-п Афонину (Москва, КП, 2-1 НКО) и НКТП Зальцману (Москва, Садово-Сухаревская, 11):

По вопросу: Проектирования модернизированного танка Т-43 (б Т-34М) и устранения конструктивных недостатков танка Т-34.

Во исполнение распоряжения о скорейшем утранении недостатков и упрощения конструкции деталей и узлов танка Т-34, имеем сообщить следующее:

Работы по новому танку Т-43 (б Т-34М) продолжаются в соответствии с утвержденным планом.

Трехместная башня новой конструкции первого образца в настоящее время уже испытывается на танке Т-34.

КПП новой конструкции с постоянным зацеплением шестерен и пятью ступенями испытана на Т-34С и полностью себя оправдала. Достигнута скорость движения 54.5 км/час. Выявленные недостатки устраняются.

Ваше требование о скорейшем внедрении конструкторских работ в серийное пр-во Т-34 для устранения его основных недостатков, немедленно выполняется. В настоящее время, не дожидаясь окончания работ с Т-43, мы рассматриваем возможность освоения серийного выпуска Т-34С, укомплектованных трехместной башней, которая испытывается в настоящее время...

Увеличение толщины брони Т-34С до 60 мм можно будет провести путем использования дополнительного бронирования...таким образом при благополучных результатах испытаний Т-34С, оборудованного трехместной башней, в 4 кв. с.г. завод может начать переход на выпуск таких танков переходной конструкции, по основным параметрам приближающихся к утвержденным характеристикам нового Т-43 (б Т-34М)....

Просим ваших указанийо проведении работ по укомплектованию Т-34С трехместной башней, включение его в программу испытаний и подготовке его производства в установленном порядке (7518, 37).

27 августа 1942 года была подготовлена справка:

На завод № 354 эвакуированы рабочие из Ленинграда и Харькова (9265).

Армия:

27 августа в 1942 года утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 27 августа наши войска вели бои с противником на Западном и Калининском фронтах, в районах Клетская, северо-западнее Сталинграда, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Прохладный, Моздок и южнее Краснодара.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

На Западном фронте наши войска продолжали вести наступательные бои и заняли ряд населённых пунктов. Н-ское соединение в результате упорных боёв овладело укреплённым рубежом противника. Захвачены у немцев 30 орудий, 42 пулемёта, 12 миномётов, 2 бронемашины, 500 винтовок и другие трофеи. На поле боя остались сотни вражеских трупов. На другом участке наши бойцы уничтожили 3 тяжёлых немецких танка и до 400 солдат и офицеров противника. Захвачены трофеи и пленные. Советские лётчики в воздушных боях сбили 5 немецких самолётов.

В районе северо-западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые бои с крупными силами противника. На одном участке немцы после артиллерийской подготовки и бомбёжки с воздуха бросили в атаку значительную группу танков. Наши артиллеристы с открытых позиций расстреливали вражеские машины и вывели из строя 18 немецких танков. Нескольким танкам противника удалось прорваться в глубину нашей обороны, но они были там уничтожены гранатами и бутылками с зажигательной жидкостью.

В районе северо-восточнее Котельникова танки и пехота противника пытались продвинуться вперёд, но были отброшены мощным артиллерийским огнём. Одна наша кавалерийская часть проникла в тыл противника и нанесла немцам значительный урон.

В районе южнее Краснодара продолжались упорные бои. На участке Н-ского соединения немцы пытались овладеть выгодной высотой. Наши артиллеристы огневым налётом расстроили боевые порядки гитлеровцев. Тогда наши бойцы перешли в контратаку и в рукопашной схватке истребили более 100 солдат и офицеров противника.

В районе Прохладного продолжались ожесточённые бои за переправы через водный рубеж. Ударом с воздуха и огнём тяжёлых миномётов разрушены две переправы, наведённые немцами, и рассеяно скопление танков и автомашин неприятеля.

В районе Моздока наши части вели оборонительные бои с танками и мотопехотой противника.

Группа брянских партизан под командованием тов. О. пустила под откос железнодорожный эшелон из 40 платформ с танками и автомашинами противника.

Орловские партизаны захватили приказ по штабу 47 венгерского королевского гонведского полка. В четвёртом пункте этого приказа сообщается, что в селе Марановка партизанами убиты полковник и три офицера. Далее в приказе говорится, что солдаты второй роты 3 батальона, конвоировавшие русских военнопленных, подверглись нападению партизан. Партизаны перебили конвой, забрали оружие, освободили пленных и скрылись.

Пленный солдат 256 полка 112 немецкой пехотной дивизии Якоб Клеменс рассказал: «Немецкая армия производит колоссальные опустошения в захваченных ею районах. На оккупированной территории всюду бродят голодные русские люди. В Орле жители буквально умирают с голоду. В селе Ново-Никольском мы проходили военное обучение. Когда мы жаловались на плохое питание, офицеры нам указывали: «Вы здесь полные хозяева, идите в любой дом и берите всё, что вам угодно». Офицеры неоднократно инструктировали, что солдат имеет право расстрелять любого русского, будь то мужчина или женщина. Для этого достаточно только назвать его партизаном, партизанкой или помощником партизан. Под этим предлогом были расстреляны сотни русских жителей».

Во многих городах Франции состоялись антигерманские демонстрации. В Бове, Руане и Валансьенне сотни женщин вышли на улицу и потребовали немедленного возвращения на родину всех французских военнопленных. В Секлэне демонстрация женщин окончилась столкновением с эсэсовцами. В Париже состоялся митинг студентов, на котором они призывали интеллигенцию бороться за освобождение Франции от немецких оккупантов.» (14751).

27 августа в 1942 года вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 27 августа наши войска вели бои на окраинах города Ржева, юго-восточнее Клетская, северо-западнее Сталинграда, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Прохладный, Моздок и южнее Краснодара.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

За 26 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 20 немецких танков, более 150 автомашин с войсками и грузами,10 автоцистерн с горючим, подавлен огонь 12 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорваны склад боеприпасов и 2 склада горючего, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

На одном из участков Западного фронта наши войска вели бои и заняли несколько населённых пунктов. Бойцы Н-ской части ворвались в сильно укреплённый противником населённый пункт. В боях на этом участке подбито 26 немецких танков и уничтожено до 200 солдат и офицеров противника. Наши части очистили от противника крупный лесной массив. Немцы оставили в лесу большое количество трупов своих солдат и офицеров, много ручного оружия, подбитых и сгоревших танков. В воздушных боях наши лётчики сбили 6 немецких самолётов.

В районе северо-западнее Сталинграда наши войска вели контратаки против немецко-фашистских войск. Противник в результате упорного сопротивления наших частей несёт огромные потери. Гитлеровцы вводят в бой новые массы танков и пехоты. На участке Н-ской части врагу удалось продвинуться и создать угрозу флангового удара. Наши бойцы перешли в контратаку и восстановили положение. Уничтожено 11 танков и до двух рот немецкой пехоты. На другом участке наши танкисты и пехотинцы отбили десять ожесточённых атак противника и уничтожили 13 танков и до двух батальонов немецкой пехоты.

В районе Клетской наши части вели активные боевые действия. В течение двух дней нашими бойцами захвачено у немцев 18 орудий, 122 пулемёта, 30 автомашин и другое военное имущество.

Взяты пленные.

В районе северо-восточнее Котельникова наши артиллеристы отразили две танковые атаки противника и уничтожили 3 тяжёлых и 5 средних немецких танков. Н-ская часть, оборонявшая один населённый пункт, в ожесточённом бою спротивником уничтожила 4 танка и истребила более 100 гитлеровцев.

В районе южнее Краснодара наши войска вели оборонительные бои с численно превосходящими силами противника. Ожесточённые бои развернулись за одну важную высоту, которая несколько раз переходила из рук в руки. К исходу дня Н-ская часть закрепилась на этой высоте и отбила все атаки противника. Уничтожено 3 немецких танка, 3 самоходных орудия и более роты пехоты противника.

В районе Прохладного наши части после упорных боёв отошли на новые позиции.

Южнее Воронежа, в населённом пункте на западном берегу Дона, продолжаются уличные бои. За последние дни в боях за этот населённый пункт неприятель потерял только убитыми до 800 солдат и офицеров.

Партизанский отряд под командованием тов. Б., действующий в одном из районов Могилёвской области, за первую половину августа истребил 86 немецко-фашистских оккупантов. За это же время партизаны пустили под откос железнодорожный эшелон противника. В результате крушения уничтожено 14 орудий, 9 автомашин и около 80 бочек с горючим.

В занятых немцами районах Украины свирепствуют голод и эпидемии. Немцы, румыны, итальянцы, венгры разгромили лечебные учреждения, больницы и аптеки. Врачам запрещено оказывать советским гражданам медицинскую помощь. В деревне Шаровка, Каменец-Подольской области, от различных заразных болезней и голода умирают десятки крестьян. В начале августа фашистские изверги приказали старосте собрать тринадцать тифозных больных в дом колхозницы Симоненко. Палачи облили дом бензином и сожгли всех больных вместе с хозяйкой дома, её дочерью и сыном.

В Париже французские патриоты бросили гранаты в проходивший по улице отрядэ сэсовцев. Убито 5 и ранено 9 гитлеровцев. Недалеко от Бордо неизвестные напали на помещение немецкой береговой охраны и, захватив оружие, скрылись.» (14751).

27 и 30 августа, а также 10 сентября 1942 были совершены рейды АДД на столицу фашистской Германии. Всего в них было задействовано 212 самолетов, из которых, по современным подсчетам, до цели дошли 48 машин. Фактическое число самолетов, бомбивших именно Берлин, было еще меньше (22728).

27 августа в 1942 году в ходе Синявинской операции с востока начали наступление войска ударной группировки (8-я и 2-я Ударная Армии) Волховского фронта. Целью операции был прорыв блокады Ленинграда.Начало операции совпало с подготовкой немцами последней попытки штурма Ленинграда. В жестоких встречных боях в лесах и болотах в окрестностях поселка Синявино, обе стороны утратили наступательный потенциал. Линия фронта стабилизировалась на прежнем месте. Штурм города был сорван. Попытка его деблокады -тоже (14751).

27 августа 1942 года Командир отряда 8/JG52 обер-лейтенант О.Деккер (O.Decker), безуспешно преследовал Су-2. Наш летчик уклонялся от очередей "мессера" на бреющем, отстреливаясь из пулемета, пока, наконец, кто-то из находившихся в окопах бойцов не сумел из винтовки поразить маслорадиатор немецкого истребителя. Удалось захватить не только немецкого командира, но и новейший Bf109G № 13529, который стал ценным трофеем ВВС Красной Армии (14751).

27 августа 1942 И.В.С. вызвал Г.К.Ж. и предложил отправиться в Сталинград, куда тот и прибыл 29 августа 1941 (2070,76).

27 августа 1942 Як-1 и Ил-2 штурмовали аэродром в Орле. Уничтожили 63 (3417,25).

С 27 августа по 10 октября 1942 была Синявинская наступательная операция, сорвавшая наступление на Ленинград (3186).

August 27, 1942: Soviet counterattacks from the Leningrad pocket against Schluesselburg and the Volchov front (3819).

27 августа 1942 КА контратаковала из окружения в направлениях Шлиссельбурга и Волхова (3819).

С 27 августа по 20 сентября 1942 на Волховском фронте испыльзовались ООТБ 501, 502 и 507, вооруженные КВ с АТО-41 (5219, 33).

Вывод г-м тв Болотникова, командующего БТ и МВ Волховского фронта:

1. Огнеметные танки целесообразно использовать для прорыва укрепленных оборонительных рубежейц и в боях за населенные пункты во взаимодействии с линейными танками (5219, 33).

27 и 30 августа и 10 сентября 1942 АДД бомбили Берлин (340,94).

С 27 августа 1942 на Ил-4 АДД начала бомбить Берлин, действуя с подмосковных аэродромов. В ту ночь первыми Занесли удар по Берлину экипажи капитана А.И.Молодчего и капитана М.В.Симонова. Эти налеты, совершенные в то время, когда советские войска были вынуждены отступать, а враг рвался к Сталинграду, имели ве только военное, но, прежде всего, политическое значение. О них сообщили все советские газеты, они укрепляли боевой дух сражающихся советских войск, вселяли в тружеников тыла уверенность в конечной победе (9528).

27 августа 1942 пара Ил-4 в сопровождении 10 «Харрикейнов» атаковала «три транспорта» в Нарвском заливе и наблюдала потопление одного (реально не подтверждается). Регулярными полеты на «свободную охоту» стали только с 8 октября уже при новом командире полка Герое Советского Союза майоре Н.В.Челнокове (сменил Е.Н.Преображенского 9 августа). Почти каждый день на поиск вылетала пара торпедоносцев, зачастую возвращавшаяся из-за плохой погоды или неисправностей материальной части (9965).

27 августа 1942 немецкие самолеты совершили налет на астраханский морской рейд. Несколько бомб упали рядом с танкером «Азербайджан», которому лишь благодаря быстрому маневрированию удалось избежать прямых попаданий. Дальше медлить было нельзя, и уже на следующий день буксировщики с баржами один за другим стали отправляться в трудный путь. В море их ждали сильный ветер и штормы, поэтому для предупреждения аварийных ситуаций корпуса некоторых судов были укреплены, нефтебаржи для лучшей балансировки загрузили топливом наполовину. Трюмы сухогрузов также на одну треть были заполнены эвакуированным оборудованием. Всего в гурьевский порт были эвакуированы 94 судна, в т.ч. 32 буксира, 6 пассажирских кораблей, 42 нефтеналивных и 14 сухогрузных барж. На местную нефтебазу были доставлены почти 100 тыс. т нефтепродуктов. Эти дни конца августа вообще стали по-настоящему катастрофическими, как для Южного Поволжья, так и для страны в целом. В Сталинграде бои шли в полутора километрах от тракторного завода, в Астрахани, в связи с приближением противника к г. Утта, было принято решение о частичной эвакуации населения города в Казахстан, на кавказском направлении 25 августа части Вермахта заняли г. Моздок, вплотную приблизившись к нефтяным месторождениям в Чечне. Немцы систематически бомбили переправы, забрасывали на парашютах диверсантов, которые подрывали баржи, буксиры, ночью подавали сигналы своим самолетам. В это время, помимо Сталинграда, германская бомбардировочная авиация сосредоточила свои усилия на железных дорогах, ведущих к городу с севера. В течение 25—28 августа Не-111 из KG55 «Грайф» совместно с бомбардировщиками других эскадр также атаковали магистраль Урбах – Астрахань, проходящую с севера на юг вдоль восточного берега Волги. Эта транспортная артерия имела огромное стратегическое значение. По ней на север шли эшелоны с кавказской нефтью, а также составы с американской и английской техникой, поставляемой по программе ленд-лиза через Иран. В ночь на 26 августа немцы совершили налет на станцию Верхний Баскунчак. В поселке возник огромный пожар, были повреждены железнодорожные пути, стоявшие на них вагоны и депо. При этом героический поступок совершил начальник депо Паринов. Бомба SC250 пробила крышу здания, воткнулась в грунт и не взорвалась. Возникло опасение, что она снабжена взрывателем замедленного действия. Тогда Паринов зацепил бомбу петлей троса и паровозом отволок ее на безопасное расстояние. В ходе налета железнодорожный узел получил большие повреждения и на сутки был полностью парализован. Из-за этого нарушился и без того напряженный график движения поездов на этой дороге, создались многокилометровые пробки. Здесь уже в середине августа скопилось излишнее количество подвижного состава, и обстановка продолжала ухудшаться с каждым днем. В Астрахани буквально некуда было девать порожние вагоны. Сначала их выводили на трамвайные пути, перегораживая улицы, скверы и площади, затем начали сталкивать на землю. Вскоре некоторые районы города стали самым настоящим кладбищем вагонов. Машинисты, кондуктора, вагонные мастера неделями не сходили с паровозов, тормозных площадок. Раненые не покидали постов. Бессменно находились на своих местах путейцы, связисты, движенцы. В те дни родились т.н. боелетучки, состоявшие из трех – пяти вагонов и паровоза, доставлявшие боеприпасы к передовым рубежам обороны, дерзкие рейсы машинистов, прорывавшихся сквозь артиллерийский и минометный огонь противника, и одностороннее движение, пакетный график, живая сигнализация, оперативные группы и многое другое. 25 августа командующий 8-й воздушной армией генерал Хрюкин вынужден был пойти на экстраординарные меры. Он приказал отобрать двадцать лучших летчиков на самолетах Як-7б и Ла-5 и сформировать из них специальную  «авиагруппу по уничтожению бомбардировщиков над центром города». Впрочем, и это мероприятие в условиях полного господства немцев в воздухе не могло принести ожидаемого эффекта (11774).

27 августа 1942 порт Диксон подвергся нападению тяжелого крейсера Адмирал Шеер. Оборонялась береговая артиллерия и пароход Дежнев и крейсер ушел, поставив мины (2438,213).

27 августа 1942 было отражение нападения тяжелого крейсера «Адмирал Шеер» на порт Диксон.

О появлении в Карском море фашистского рейдера гарнизону о. Диксон стало известно 25.8 из радиограммы л/п «А. Сибиряков». Оборону порта возглавил военный комиссар Северного отряда БВФ полковой комиссар В. В. Бабинцев. К вечеру 26.8 на причале были установлены два 152-мм орудия, приготовлена к бою 45-мм батарея. В ночь на 27.8 с появлением КРТ «А. Шеер» у о. Диксон была объявлена боевая тревога, СКР «Дежнёв» поставил дымовую завесу для прикрытия судов.

В 1 ч 30 мин крейсер подошел к порту Диксон с юга и открыл огонь по судам, находящимся в гавани. Ответный огонь вели СКР «Дежнёв» (помощник командира старший лейтенант С. А. Кротов) из четырех 76-мм орудий, а с причала — батарея 152-мм орудий под командованием лейтенанта Н. М. Корнякова. Получив несколько прямых попаданий, рейдер прекратил обстрел порта и отошел. Вторая атака также была отбита, и крейсер ушел от Диксона. В результате пиратских действий «А. Шеера» сгорело несколько зданий, получил четыре пробоины «Дежнёв» и был легко поврежден ТР «Революционер», имелись убитые и раненые, но порт Диксон продолжал функционировать. Опасаясь появления кораблей и авиации СФ, 29.8 «А. Шеер» оставил Карское море и ушел в базу (11712).

27 августа 1942 был бой корабля Дежнев (СКР-19) с немецким тяжелым крейсером Адмирал Шпеер (3398,309).

27 августа в 1942 году сторожевой корабль «Дежнев», находясь в порту Диксон, совместно с береговой батареей дважды вступал в бой с немецким тяжелым крейсером «Адмирал Шеер». Несмотря на превосходство в артиллерии, противнику не удалось уничтожить порт со стоящими там судами, и он вынужден был покинуть Карское море. Это единственный за всю 2-ю мировую войну случай боевых действий на территории Сибири (14751).

27 августа 1942 года авиация дальнего действия нанесла бомбовый удар по Берлину (14751).

За рубежом:

27–28 августа (ночь) 1942 306 британских бомбардировщиков атакуют Кассель, Германия, потеряв 31 самолет (высокий уровень потерь - 10,1%). В этом налете «Следопыты» оказались более эффективными, т.к. небо над Касселем чистое, а рейд был умеренно успешным (20793).

27 августа 1942 Гитлер приказал освободить 800 французских военнопленных за сотрудничество жителей Дьеппа при ликвидации канадского десанта там (4962).

27 августа 1942 Куба объявила войну Германии, Японии и Италии (3481).

Авиапромышленность:

28 августа 1942 вышел приказ НКАП N 664с:

"Зам ГК по самолету Ил-4 В.В.Калинина командировать на завод 39 в Иркутск для тех. помощи по внедрению в серию самолета Ил-4" (1587,34).

28 августа 1942 года начались летные испытания Ер-2 для испытаний моторов МБ-100 для самолета Пе-8.

Чтобы снять всю их мощность, надо было поставить винты большого диаметра, и для этого на заводе № 134 сделали полностью новое крыло с увеличенным центропланом и измененным технологическим членением. Изменившуюся центровку и плохую аэродинамику «лобастых» МБ-100 компенсировали увеличенным оперением

Моторы работали удовлетворительно в пределах ресурса 50 ч, военные соглашались принять их на снабжение АДД при условии замены воздушных винтов. Ер-2 2МБ-100 с нормальным весом развивал 475 км/ч, и Ермолаев предложил запустить его в серию. Но расход топлива возрос, дальность с нормальной заправкой не превышала 1700 км, и самолет так и остался летающей лабораторией (22871).

28 августа 1942 л завода 301 Н.П.Кривошеин совершил аварию на ЛаГГ-3, т.к. из-за прекращения подачи горючего мотор обрезал на взлете (2108).

Другие оборонные отрасли:

28 августа 1942 года вышел приказ № 643 НКБ

В соответствии с распоряжением СНК № 16014рс от 21 августа 1942 г.:

Начальнику 6 Гл. управления Агафину завод № 738 как самостоятельное (уставное) предприятие ликвидировать, передав его производство на завод № 58 Начальнику 4 Гл. управления перевести на освобождающиеся площади завода № 738 завод № 568 (5909, 172).

28 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2215 Об эвакуации оборудования, а также рабочих, ИТР и служащих Грозненской ТЭЦ им. Коминтерна и сетей Орджэнерго Наркомэлектростанций. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 64 (11012).

28 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2217 Об эвакуации Грозненского автогенного завода Наркомтяжмаша. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 66 (11012).

28 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2216 Об эвакуации оборудования и кадров вагоноремонтного завода из г. Орджоникидзе. (7052, 65).

28 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2220 О расселении рабочих, ИТР и членов их семей, прибывающих в г. Барнаул на завод танковых дизелей Наркомтанкопрома. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 70 (11012).

28 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2222 О распространении на НКТП постановления ГКО № 1592 от 13 апреля 1942 г. в части первоочередной поставки материалов для строительно-монтажных работ на заводах. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 75 (11012).

28 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2223 Об организации аварийно-судоподъемной и восстановительной служб на речном транспорте. (7052, 76-78,79-81).

28 августа 1942 г. ГУС КА для обсуждения и принятия наиболее рационального решения созвало совещание представителей ПВО ТС, ВВС, НИИИС КА, военного факультета Московского института инженеров связи и Артиллерийского комитета ГАУ. Вел совещание заместитель начальника ГУС КА генерал К. X. Муравьев. Совещание постановило: заказы по наземным средствам радиообнаружения самолетов передать в Управление командующего войсками ПВО ТС, создав в нем необходимый орган по радиолокации, и подчинить ему радиолокационный отдел НИИИС КА. Работы по бортовой самолетной радиолокационной аппаратуре для ИА совещание рекомендовало передать в ведение Главного управления ВВС.

Начальник ГУС КА, рассчитывая на поддержку Генеральным штабом Вооруженных Сил принятого решения, своим приказом от 2.06 1943 г. передавал в подчинение командующего войсками ПВО ТС отдел радиолокации НИИИС КА. Однако Генеральный штаб решил этот вопрос иначе.

Директивой от 4.07 1943 г. (Архив МО СССР, ф. 81, оп. 12048, д. 73) он отклонил постановление объединенного совещания и обязал все вопросы наземной радиолокации для войск ПВО сосредоточить в одних руках – ГАУ НКО. На этом основании отдел радиолокации НИИИС КА передавался в Научно-исследовательскую лабораторию артиллерийского приборостроения (НИЛАП ГАУ).

Задания на работы по самолетным бортовым РЛС обнаружения, прицеливания и опознавания передавались по директиве Генштаба НИИ ВВС.

Той же директивой в ГАУ предусматривалось создание отдела радиолокации, который был первым в центральных аппаратах НКО и НК ВМФ отделом, ведавшим заказами на развитие радиолокационной техники в нашей стране (11026).

28 августа 1942 г. в системе Наркомречфлота постановлением ГКО было создано Центральное военно-восстановительное управление. В Наркомате ВМФ в июле 1943 г. бьыо также образовано Речное аварийно-спасательное управление, которое в октябре 1944 г. передали в Наркомречфлот, где оно получило наименование Главного военно-речного управления (ГВРУ). Во главе ГВРУ был поставлен бывший начальник ЭПРОН Ф. И. Крылов (3898).

Армия:

28 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 28 августа наши войска вели бои с противником на окраинах города Ржева, юго-восточнее Клетская, северо-западнее Сталинграда, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Прохладный, Моздок и южнее Краснодара.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

На одном из участков Западного фронта наши части заняли укреплённый противником населённый пункт. Немцы, подтянув резервы, предприняли несколько контратак, которые были отбиты нашими бойцами. Уничтожено 2 танка и свыше 100 гитлеровцев. На другом участке наши части, развивая наступление, заняли семь населённых пунктов. В боях с противником уничтожено 13 немецких танков, 10 противотанковых орудий и 25 автомашин. Захвачены у немцев 2 танка, бронемашина, несколько орудий и другие трофеи.

В районе северо-западнее Сталинграда наши войска контратаками наносят удары по врагу, уничтожая его живую силу и технику. Н-ское соединение артиллерийским и миномётным огнём уничтожило 16 немецких танков и свыше батальона пехоты противника. В районе населённого пункта К. крупный отряд немецких автоматчиков прорвался в тыл нашим частям. Наши бойцы быстро окружили гитлеровцев и полностью их уничтожили.

В районе северо-восточнее Котельникова продолжались бои с танками и пехотой противника. На одном участке немцам удалось вклиниться в боевые порядки наших войск. В результате ожесточённого боя было подбито и сожжено 9 танков, уничтожено 14 автомашин и более 200 солдат и офицеров противника. Захвачены трофеи.

В районе южнее Краснодара упорные бои происходили у пункта, расположенного близ узла горных дорог. Все атаки неприятеля в этом районе отбиты с большими для него потерями.

В районе Прохладного наши войска вели оборонительные бои.

На Северо-Западном фронте происходили бои местного значения. Сломив упорное сопротивление гитлеровцев, наши подразделения заняли один узел обороны противника. Захвачено 3 немецких танка, зарытых в землю, несколько пулемётов, винтовок и другое вооружение.

Несколько партизанских групп, действующих в оккупированных районах Ленинградской области, за 4 дня пустили под откос 6 воинских эшелонов противника. Разбито 4 паровоза и 150 платформ и вагонов с различными военными грузами.

В неотправленном письме немецкого солдата Иоганна брату Карлу говорится:«...Ты находишься на передовой, где очень опасно. Я нахожусь в тылу, но поверь,что здесь тоже опасно. Партизаны ни днём, ни ночью не дают нам покоя. В мае мы получили пополнение, но теперь снова понесли тяжёлые потери. На прошлой неделе наши повозки подорвались на минах, погибло много солдат. Представь себе, что офицеры больше сокрушались о потере своих чемоданов, чем о гибели людей. Видно, офицерам дороже награбленные у русских вещи, чем жизнь солдат. Да, впрочем, давно известно, что они наживаются на войне».

Захваченный в плен на Западном фронте солдат 7 роты 336 немецкого пехотного полка Штейн рассказал: «Артиллерийская канонада деморализовала солдат нашего батальона. Русские танки прорвали нашу оборону справа и слева. Эти наступательные операции показали нам, что русские располагают мощной техникой. То, что мы увидели, потрясло нас. Нам ведь всё время говорили, что у русских уже ничего нет: ни пушек, ни самолётов, ни танков».

Унтер-офицер 9 роты того же полка Гейнц Бесхер заявил: «То, что я видел и пережил в первый день наступления русских, не поддаётся описанию. Кругом стоял ад кромешный. Казалось, что настал конец света. Уже в первый день русские вклинились в глубь нашей обороны, захватили много трофеев и пленных. Сопротивляться было совершенно бессмысленно».

За последние десять дней югославские партизаны освободили от немецко-итальянских захватчиков один город и ряд населённых пунктов. В этих боях оккупанты потеряли 380 человек убитыми. Партизаны захватили 372 винтовки, 14 пулемётов, много патронов и склад военного имущества.» (14752).

28 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 28 августа наши войска вели бои на окраинах города Ржева, юго-восточнее Клетская, северо-западнее Сталинграда, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Прохладный, Моздок и южнее Краснодара.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

Наши корабли в Чёрном море потопили подводную лодку противника.

За 27 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 25 немецких танков и бронемашин, более 150 автомашин с войсками и грузами, до 40 повозок с боеприпасами, 12 автоцистерн с горючим, подавлен огонь 8 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорван склад боеприпасов, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника. В Балтийском море наша авиация потопила немецкий транспорт.

На одном из участков Западного фронта наши войска вели активные боевые действия и заняли ряд населённых пунктов. Часть, где командиром тов. Щеглов, овладела тремя населёнными пунктами. Только в бою за пункт Г. уничтожено свыше100 гитлеровцев, захвачено 10 пулемётов, большое количество боеприпасов и военного имущества. Танкисты под командованием тов. Бурлыги уничтожили 6 противотанковых орудий, 6 миномётов и истребили до роты гитлеровцев. Экипаж танка лейтенанта Исламова и политрука Мягкоголового зашёл в тыл отступающим немцам и уничтожил свыше 90 гитлеровцев. На другом участке фронта наше стрелковое подразделение при поддержке танков ворвалось в населённый пункт, превращенный противником в сильно укреплённый узел сопротивления.

В районе северо-западнее Сталинграда наши войска вели ожесточённые бои с группировкой противника, прорвавшейся в глубину нашей обороны. Немецкие войска, а также их наёмники — итальянцы и румыны несут огромные потери. Гвардейцы Н-ской части за два дня боёв отбили многочисленные атаки гитлеровцев, а затем, перейдя в контратаку, выбили врага из одного крупного населённого пункта. В ходе этих боёв гвардейцы уничтожили до 2.500 солдат и офицеров противника. Особеннобольшие потери противнику наносят гвардейцы-миномётчики и танкисты. Огневыми залпами по скоплению неприятеля миномётчики уничтожили 3 артиллерийских и 10 миномётных батарей, 12 танков и более 100 автомашин. Разведка Н-ской танковой части обнаружила скопление вражеских танков и пехоты. Оцепив лощину, в которой сосредоточился противник, танкисты в ожесточённом бою уничтожили 9 немецких танков и истребили до 300 гитлеровцев.

В районе северо-восточнее Котельникова наши войска отбивали атаки противника.На одном участке немцам удалось было несколько продвинуться вперёд. Однако контратакой неприятель был отброшен. В этом бою уничтожено 4 танка и до двух рот гитлеровцев.

Южнее Краснодара нашими частями отбиты попытки противника прорваться в глубь нашей обороны. Немцы потеряли в этих боях более двух рот пехоты. На другом участке моряки-артиллеристы под Командованием тов. Собченюка уничтожили 7 немецких танков, 2 артиллерийские батареи и до батальона пехоты противника.

В районе юго-восточнее Прохладного уничтожена и частью захвачена группа парашютистов-автоматчиков.

Партизанский отряд рабочих-нефтяников под командованием тов. К., организовавшийся в одном из захваченных немцами районов Северного Кавказа, совершил нападение на обоз противника. Партизаны перебили охрану и захватили повозки с военным имуществом. Группа партизан этого же отряда устроила на дороге засаду и истребила 20 гитлеровцев.

Несколько латвийских партизанских отрядов в боях с немецкими захватчиками истребили 213 солдат и офицеров противника. Партизанами сожжён танк и захваченоу немцев 8 пулемётов, много винтовок и боеприпасов.

Добровольно сдавшийся в плен на Западном фронте ефрейтор 548 полка 328 немецкой пехотной дивизии Рихард Я. сообщил: «В моей роте насчитывалось 180 человек. Через два дня после начала наступления русских в роте осталось всего лишь 25 человек. Сильный урон нанесла нам русская артиллерия. Все оставшиеся в живых солдаты повесили головы. Они теперь думают только об одном: удастся ли им выбраться живыми из России».

Захваченный в плен младший врач 3 батальона 507 полка 292 немецкой пехотной дивизии Эрих Димель рассказал: «В мае текущего года мне пришлось наблюдать жизнь в лагере русских военнопленных близ гор. Турн (Германия). В лагере были русские военнопленные, а также гражданские лица, вывезенные из Украины. Положение заключённых можно без преувеличения назвать кошмарным. Они истощены голодом и чрезмерной работой. Среди пленных вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Ежедневно в лагере умирало по 8—10 человек. В последнее время всех больных эсэсовцы,охраняющие лагерь, расстреливали».

В департаменте Шер (Франция) немецкие оккупанты пытались насильно отправитьна работу в Германию 200 рабочих машиностроительного завода. На заводе вспыхнула забастовка протеста. Тогда администрация по приказу гитлеровцев объявила о закрытии завода и лишила всех рабочих продовольственных карточек. Однако угрозой безработицы и голода оккупантам не удалось отправить рабочих в фашистскую Германию.» (14752).

28 августа в 1942 году к исходу дня советские войска организовали оборону в полосе между Доном и Волгой и приостановили немецкое наступление к Волге. Немецкие войска возобновили наступление на Новороссийск, перебросив часть сил с туапсинского направления (14752).

28 августа в 1942 году (28-29 августа) патрули «дальней разведки Бранденбург-800» в красноармейской форме выходят к Мурманской железной дороге и закладывают мины, оснащенные взрывателями нажимного и замедленного действия, а также вибровзрывателями (14752).

В период с 28 августа по 18 ноября 1942 Ил-2 совершили 406 боевых самолето-вылетов ночью и в сумерки, в основном по аэродромам (до 70% всех сумеречных и ночных вылетов), железнодорожным станциям и составам на перегоне, так как эти цели достаточно хорошо обнаруживались и эффективность штурмовых ударов Ил-2 по ним почти сравнивалась с эффективностью ударов днем. В вечерние сумерки Ил-2 вылетали на задания с таким расчетом, чтобы взлет осуществить в светлое время, а подход к цели - в полных сумерках. Это было особенно важно при атаках аэродромов противника.

Подход к аэродрому или к другой цели противника группа Ил-2, обычно в составе не более 4-6 самолетов, осуществляла на высотах 900-1500 м с приглушенными моторами. Атака производилась с одного захода с пикирования под углом 25-30°, стрельба из стрелково-пушечного вооружения начиналась с высот порядка 600-450 м, а бомбометание - с высот 350-100 м. Связь в группе осуществлялась световыми сигналами и по радио. Уход от цели производился со снижением вплоть до бреющего. Если выполнялась повторная атака, то сбор группы осуществлялся в районе, где не было средств ПВО, при этом часть самолетов группы выполняла задачу подавления зенитной артиллерии противника. В зависимости от обстановки производилось в среднем от одного до трех заходов на цель.

Очень часто при атаках в сумерках и ночью экипажи Ил-2 теряли друг друга и группа полностью собраться не могла, поэтому экипажи возвращались на свой аэродром, как правило, парами или отдельными самолетами.

Меньшие трудности для Ил-2 представляли штурмовые удары в предрассветные сумерки, так как в полной темноте осуществлялся только взлет, а подлет к цели уже в сумерках на рассвете. Однако в этом случае уже требовалось прикрытие истребителей.

Поскольку экипажи "ильюшиных" при ночных штурмовках либо взлетали, либо возвращались на свой аэродром в полной темноте, то от аэродромных служб требовалась четкая организация ночных полетов, а от самих экипажей - высокое летное мастерство, так как конструктивные особенности самолета Ил-2 ограничивали обзор летчику на посадке. Поэтому, например, в начале ноября 1942 г. для нанесения запланированных бомбоштурмовых ударов по аэродромам противника силами 16-й воздушной армии 228-я шад смогла выделить лишь 18 ночных экипажей Ил-2. В 8-й ВА Ил-2-ночников было и того меньше.

В ряде случаев с целью повышения эффективности ночных действий штурмовиков привлекались экипажи легких бомбардировщиков У-2, в задачу которых входило обнаружение и подсветка целей. В этих случаях экипажи У-2-ос-ветителей, найдя и определив цель, за 1 -2 минуты до подхода ударных групп Ил-2 освещали цель путем сбрасывания осветительных авиабомб типа САБ-50-15 и САБ-100-55 или зажигательных авиабомб типа ЗАБ-ЮТГ и ЗАБ-50ТГ, а штурмовики Ил-2 атаковывали ее. Кроме САБов и ЗАБов, для подсветки цели экипажи У-2 использовали и ампулы АЖ-2 с зажигательной смесью "КС" (6467).

28 августа 1942 немцы вышли к Волге в районе Сталинграда (2245,8) и были тяжелые бои (2261).

28 августа 1942 началась советская контратака на Ленинград (2245,8).

28 августа 1942 в боях под Ленинградом и лейт. Н.А.Кстинову в бою перебило руки и не мог даже открыть фонарь. Зажал руку коленями, вышел из ш, вернулся и сел. Вылечили и снова воевал (438,855).

28 августа 1942 на Волховском фронте 500 ОТБ, вооруженный огнеметными танками, обеспечивал наступление 286 сд на Вороново. Подожгли 18 ДЗОТов и 21 дом. Солдаты и офицеры, побросав оружие и вещи, в панике бежали (5219, 33).

28 августа 1942 два Ш-2 СССР Х-217 и СССР Х-370 из состава второй эскадрильи 5 оап вылетели к партизанам, действующим на территории, оккупированной финнами, чтобы забрать пленных офицеров. Оказалось что это была радиоигра и машины захватили. Получили обозначения AV-186 и AV-187 и использовались до 1944 (7621, 37).

28 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2218 Об организации, штатном составе и вооружении отдельной лыжной бригады численностью 3000 чел. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 67-67об (11012).

28 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2219 О сформировании 53 отдельных лыжных бригад и лыжных батальонов в дивизиях. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 68-69 (11012).

Жизнь и внутренняя политика:

28 августа в 1942 году И.В.Сталин направил телеграмму маршалу Семену Тимошенко в связи с пьесой Александра Корнейчука "Фронт": "В оценке пьесы Вы не правы. Пьеса будет иметь большое воспитательное значение для Красной Армии и ее комсостава... Нужно иметь мужество признать недостатки Красной Армии и принять меры к их ликвидации. Это единственный путь улучшения и усовершенствования Красной Армии" (14752).

28 августа в 1942 году генеральный комиссар Эстонии К.Лицманн обратился к эстонцам с призывом вступать в Эстонский легион СС для «участия в общей борьбе против большевизма» (14752).

28 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2221 Об организации Всесоюзного социалистического соревнования работников предприятий Комитета по делам кинематографии при Совнаркоме СССР. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 71, 72-74 (11012).

За рубежом:

28 августа 1942 года Первый серийный экземпляр английского бомбардировщика Vickers Warwick разбился и сгорел после того, как сорвалась полотняная обшивка с крыла. Этот самолет, прибыл в испытательный центр ААЕЕ в Боскомб-Даун 3 июля (14752).

August 28, 1942: Massive RAF raid against Nuremberg that kills 4,000 civilians and destroys over 10, 000 dwellings. Under heavy pressure from the US, Brazil declares war on Germany (3819).

28 августа 1942 состоялся массированный рейд Королевских ВВС на Нюрнберг и погибло 4000 чел. и было разрушено 100000 квартир и домов. Под давлением США Бразилия объявила войну Германии (3819).

28 августа 1943 высотный бомбардировщик Люфтваффе Junkers Ju 86R сбрасывает 250-килограммовую (551 фунт) бомбу на Бристоль, Англия в утренний час пик, уничтожив несколько автобусов, убив 48 мирных жителей и ранив 56 человек (20793).

28–29 августа (ночь) 1942 рейд 159 британских бомбардировщиков на Нюрнберг, Германия, несет еще более высокий уровень потерь - 14,5%, поскольку 23 самолета не возвращаются, хотя налет снова умеренно успешен. Использован «Красный Blob,» - индикатор целей, светящийся отличительным красным (20793).

Авиапромышленность:

29 августа 1942 вышел приказ НКАП и командующего ВВС N 665с/036:

"ГК самолета Ил-2 С.В.И. произведена модернизация бомбардировочного вооружения самолета, благодаря которой возможно применение мелких бомб непосредственно загрузкой в бомбоотсеки без специальных кассет КМБ, а также применение бомб ФАБ-250 и приборов ВАП-250 и УХАП-250 на замках МД-3-40, вместо замков Дер-31 и специальных балок.

Модернизированное бомбардировочное вооружение выдержало испытания и рекомендовано НИИАВ к внедрению в серийное производство.

В соответствии с этим:

1. Директору завода 18 Белянскому к 15 сентября 942 сдать 20 самолетов Ил-2 в модернизированном варианте для проведения войсковых серийных испытаний.

2. Нач. 10 ГУ Тарасевичу, директорам заводов 1, 18, 30 и 231 Третьякову, Белянскому, Шапиро и Журавлеву с 15 октября выпускать самолеты Ил-2 в модернизированном варианте с замками МД-3-40 без спец. балок и без кассет КМБ по чертежам ГК С.В.И. с учетом опыта эксплуатации первых 20 самолетов, выпущенных заводом 18" (1587,39).

29 августа 1942 г.

Из приказа ИКАП СССР и Командующего ВВС Красной Армии о выпуске самолетов Ил-2 в модернизированном варианте

29 августа 1942 г.

Секретно

Главным конструктором самолета Ил-2 тов. Ильюшиным проведена модернизация бомбардировочного вооружения самолета, благодаря которой возможно применение мелких бомб непосредственной загрузкой в бомбоотсеки без специальных кассет КМБ, а также применение бомб ФАБ-250 и приборов ВАП-250 и УХАП-250 на замках МД-3-40, вместо замков Дер-31 и специальных балок.

Модернизированное бомбардировочное вооружение выдержало испытание и рекомендовано НИПАВом к внедрению в серийное производство.

В соответствии с этим приказываю:

§ 1.

Директору завода № 18 тов. Белянскому к 15 сентября 1942 года сдать 20 самолетов Ил-2 в модернизированном варианте для проведения

войсковых серийных испытаний.

§2.

Начальнику 10 Главного Управления НКАП тов. Тарасевичу, директорам заводов № 1, 18... тт. Третьякову, Белянскому... с 15 октября 1942 года выпускать самолеты Ил-2 в модернизированном варианте ...по чертежам Главного конструктора тов. Ильюшина, с учетом опыта эксплуатации первых 20 самолетов, выпущенных заводом № 18.

§3.

Начальнику 2 Главного Управления НКАП тов. Климовицкому обеспечить своевременную поставку заводам № 1, 18... замков МД-3-40 вместо замков Дер-31 и специальных балок по заявкам 10 Главного Управления...

Зам. Народного Комиссара авиационной промышленности инженер ВВС КА генерал-лейтенант

Зам. Командующего и Главный инженерно-авиационной службы

П. Дементьев	А. Репин

ГАСО. Ф. P-3454. On. 2. Д. 6. Л. 9. Завер. Копия (20533).

29 августа 1942 П.Дементьев от НКАП писал ГИ ВВС А.К.Репину письмо N Н-36/3455:

"Директора заводов 1 и 18 Третьяков и Белянский подняли вопрос о сокращении времени облета Ил-2 при контрольно-сдаточных испытаниях с 45 до 15 мин.

Со своей стороны, считаю целесообразным в целях экономии топлива и масла время облета сократить до 20 мин., что вполне достаточно для полной проверки самолета в воздухе.

Прошу Вашего согласия и указания Военпредам." (1632,35).

29 августа 1942 Дементьев писал ГИ ВВС А.К.Репину письмо N Н-36/3455:

"Директора заводов 1 и 18 подняли вопрос о сокращении времени облета самолетов Ил-2 при контрольно-сдаточных полетах с 45 до 15 минут.

Со своей стороны считаю целесообразным в целях экономии топлива и масла время облета сократить до 20 мин., что вполне достаточно для полной проверки самолета в воздухе (1632,35).

29 августа 1942 закончились войсковые испытания в боевых условиях М-82 на Ла-5, которые проходили с 13 августа 1942 (1315,65).

29 августа 1942 испытание ПВРД ДМ-4 № 15 в СЭИГ МАИ было продолжено. На этот раз двигатель включался в работу нормально. Горение бензина происходило по всему сечению камеры. Резко выделялись три языка пламени, центрами которых являлись штуцеры, подводящие бензин к горелке. При скорости потока воздуха в рабочей части трубы = 47 м/сек и при подаче горючего в количестве 120 см3/сек длина факела доходила до 1 - 1,5 м. Продолжительность работы двигателя на различных расходах бензина от 50 до 150 см3/сек составила 3 минуты (11081).

С 29 по 30 августа 1942 г. на НИП АВ ВВ проходили испытания установок РО РУБ-4, которая монтировалась на месте астронавигационного люка стрелка-радиста и РУБ-2л – установленной совместно с люковой стрелковой установкой ЛУ-Пе-2. Для ведения прицельного огня установки имели оптические прицелы: ОПТ-2 – на РУБ-4, и ОП-2л – на РУБ-2л. Выяснилось, что стрелку-радисту не хватало физических сил повернуть установки в сторону. Прицеливаться и удерживать линию визирования на цели было практически невозможно. В момент пуска возникал большой разворачивающий момент. Физических сил для компенсации разворота установки стрелку-радисту не хватало, и ракетный снаряд уходил «в сторону противника не по прицелу». Кроме того, после пуска первого снаряда установки «теряли» симметричность. Наводка и прицеливание становились еще сложнее. К тому же самолет разворачивало, летчику приходилось парировать разворот рулями. Установка РУБ-4 мешала стрелку работать с пулеметом ШКАС, а сам пулемет ШКАС – управляться с РУБ-4. Одновременно РУБ-2л затрудняла стрельбу из пулемета БТ. Результаты испытаний РУБ-4 и РУБ-2л сочли неудовлетворительными. На самолете Пе-2 зав. №7/87 устанавливались люковая РУБ-2л и верхняя РУБ-4 ракетные управляемые батареи под четыре и два ракетных орудия РО-82 конструкции, соответственно, В.П. Заулошнова и А.Л. Виноградова (СКО завода №22) (19775).

29 августа 1943 года, через день после того, как было принято решение о восстановления завода №135, на заводе были организованы деревообделочный, дюралевый, механический и сборочный цехи. 10 сентября приступили к ремонту Як-1, Як-7, Як-9, Ла-5 и Ил-2, поступавших с фронта. В ноябре 1943 г. начали сборку Як-7 и Як-9 из готовых агрегатов саратовского завода. Задание декабря 1943 г. было выполнено досрочно. В следующем году завод начал сборку истребителей-бомбардировщиков Як-9Б, изготовление крыльев к Як-3, а также запчастей к Як-1 (22829).

29 августа 1942 г. Отчет С.А. Чаплыгина о научно-исследовательской деятельности за 7 месяцев 1942 года перед Президиумом Академии наук СССР

Копия — академику секретарю отделения технических наук АН СССР.

Как и прежние годы, моя научно-исследовательская работа проходила по линии оборонного предприятия — Центрального аэродинамического института имени проф. Н.Е. Жуковского.

В изменившихся условиях с ноября 1941 года я нахожусь совместно с эвакуированной частью ЦАГИ в г. Новосибирске, где принимаю непосредственное участие в создании, согласно постановления Комитета Обороны, новой аэродинамической лаборатории на Востоке.

Моя Московская аэродинамическая лаборатория, прервавшая по решению правительства свою работу в ноябре 1941 года, с февраля начала восстанавливаться и в настоящее время работает полным ходом, выполняя серьезные оборонные задания. Непосредственно руководят ею два моих заместителя, поддерживающие со мной постоянную связь.

По моей личной научной работе в текущем году ведется теоретическое и экспериментальное исследование профилей САЧ для винтов и крыльев самолетов. Получены формулы, дающие возможность до эксперимента рассчитать опору распределения давления на профиле, коэффициент подъемной силы Су, коэффициент момента Стг, изучить поле скоростей течения около профиля.

Установлена связь между параметрами, входящими в основную функцию, дающую отображение окружности единичного радиуса плоскости вспомогательного течения на плоскости основного течения, и конструктивными параметрами профиля.

Разработан способ построения теоретического профиля, обладающего заданной формой средней линии, заданной толщиной (по величине и месторасположению по хорде профиля).

Проведено экспериментальное исследование 25 теоретических профилей САЧ в моей аэродинамической лаборатории ЦАГИ (в Москве).

Два профиля САЧ-30 и САЧ-33 будут в этом году дополнительно детально исследованы на больших значениях числа Рейнольдса (1.106 Ке 6.106).

После этих испытаний указанные профили, как обладающие хорошими аэродинамическими характеристиками, можно будет использовать в практическом самолетостроении.

В настоящее время проектируется винт на базе винтовых теоретических профилей - САЧ, имеющий меньшие концевые потери, чем обычные винты. Испытания винта предполагается провести в IV квартале 1942 года.

Необходимая расчетная и экспериментальная работа под моим руководством ведется спецгруппой в Новосибирске и группой профилей САЧ в Москве.

На базе проведенной работы строится общая теория профиля: профиль САЧ общего вида определяется 5п + 3 независимыми параметрами, где п — любое целое число, что позволяет получить при достаточно большом п любой практически интересный профиль.

Кроме личной научной работы проводится руководство деятельностью Новосибирского городского Комитета ученых, образованного под моим председательством в феврале 1942 года и имеющего секции:

1) авиационную,

2) вооружения и боеприпасов,

3) металлургии и металлообработки,

4) физико-химическую,

5) транспортную,

6) топливно-энергетическую,

7) медицинскую,

8) геолого-разведывательную,

9) сельскохозяйственную,

10) архитектурно-строительную,

11) экономики и организации производства.

Комитет объединяет в своих секциях около 500 ученых г. Новосибирска. Секции комитета являются организующим звеном в научно- исследовательской работе ученых г. Новосибирска.

Комитет ученых через свои секции ознакомился с планами научных учреждений города, оценил, насколько эти планы отвечают требованиям обороны и учитывают интересы различных отраслей народного хозяйства, выделил из них наиболее актуальные темы оборонного значения и взял под свой контроль более 80 тем. Кроме того, в марте 1942 года Комитет ученых обратился с письмом к директорам оборонных предприятий, в котором просил назвать актуальные темы, в разработке которых должны принять участие ученые города Новосибирска.

В ответ на этот запрос комитетом получено от 7 заводов свыше 50 различных тем. Большинство этой тематики распределено среди ученых города, и выполнение этих работ налажено; часть работ уже выполнена.

Комитетом ученых совместно с руководящими городскими организациями были проведены две общегородские конференции, — строителей и стахановцев-тысячников. Комитетом ведется лекционная и технически-пропагандистская работа.

По оборонной работе, выполненной за это время возглавляемым мною Комитетом технической терминологии АН находящимся в Казани, отчет будет представлен самостоятельно моим заместителем по комитету Д.С. Лотте.

Герой Социалистического Труда Академик С.А. Чаплыгин

Филиал РГАНТД. Ф. Р-465. Оп. 3-6. Д.З. Л. 26-29. Автограф (15633).

Другие оборонные отрасли:

29 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2225 О создании запасов сырья и топлива на Верх-Исетском металлургическом заводе Наркомэлектропрома на зиму 1942-43 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 84-86 (11012).

29 августа 1942 года вышел приказ № 647 НКБ

В соответствии с распоряжением СНК № 16531рс от 28 августа 1942 года:

Передать завод № 557 в качестве филиала заводу № 70 (5909, 188).

29 августа 1942 года вышел приказ № 597с НКБ

В целях расширения базы по производству 76 мм снарядов:

Завод № 552 подчинить непосредственно НКБ (5909, 5).

29 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2224 О порядке выдачи премий предприятиям-участникам Всесоюзного социалистического соревнования. (7052, 82-83).

Армия:

29 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 29 августа наши войска вели бои с противником на окраинах города Ржева, юго-восточнее Клетская, северо-западнее Сталинграда, северо-восточнее Котельниково, а также в районах Прохладный, Моздок и южнее Краснодара.

На других участках фронта никаких изменений не произошло.

Нашими кораблями в Баренцевом море потоплено два транспорта противника общим водоизмещением в 12 тыс. тонн.

В районе северо-западнее Сталинграда наши части отбили несколько танковых атак противника и, перейдя в контратаку, потеснили гитлеровцев. В этом бою захвачены у немцев 12 орудий, 24 пулемёта и боеприпасы. На другом участке продолжались ожесточённые бои с танками и мотопехотой противника, прорвавшимися в глубь нашей обороны. В ходе этих боёв немецко-фашистские войска вновь понесли большие потери в живой силе и технике.

В районе северо-восточнее Котельникова бойцы одной нашей части отбили атаку противника. Уничтожено 2 немецких танка и 150 гитлеровцев.

Южнее Краснодара наши войска в боях за высоту Н. разгромили 204 полк 97 легкопехотной немецкой дивизии. Подбито 6 танков и уничтожено несколько сот солдат и офицеров противника. На другом участке моряки-миномётчики под командованием тов. Константинова миномётным огнём уничтожили более 100 гитлеровцев. В районе Прохладного продолжались бои, в ходе которых уничтожено 3 немецких танка и до роты пехоты неприятеля.

На одном из участков Ленинградского фронта наши подразделения в течение пяти последних дней отражали атаки противника, пытавшегося вернуть потерянные им рубежи. В ходе этих боёв подбито 2 немецких танка, уничтожено 3 орудия, 17 станковых пулемётов и до батальона пехоты противника. Захвачены трофеи и пленные.

Советская патриотка партизанка Нина Коровко, выполняя боевое задание, около города Невеля была схвачена немецко-фашистскими бандитами. Гитлеровцы, добиваясь сведений о партизанах, подвергли Нину Коровко зверским пыткам, а потом повесили. Славная дочь советской Родины стойко перенесла все пытки и перед смертью заявила фашистским мерзавцам: «Я сегодня умру за Родину, но завтра вы все будете уничтожены. Да здравствуют партизаны!»

Партизанские отряды, действующие на Северном Кавказе в тылу противника, наносят большой урон немецко-фашистским захватчикам. Партизаны с каждым днём всё более успешно действуют по коммуникациям противника. Для борьбы с одним партизанским отрядом немцы бросили румынский полк. Потеряв в боях с партизанами до 400 солдат и офицеров, румынские вояки отступили. Партизаны захватили оружие и военное имущество.

У убитого на Ленинградском фронте солдата 209 немецкого пехотного полка Вилли Штрауха найдено письмо от его жены из города Кенигсберга. В письме говорится: «Ты,наверное, уже слышал, что наш город подвергся воздушному налёту русских. Что здесь было, я тебе даже рассказать не могу. Во всяком случае, творились ужасные вещи. Через несколько дней русские сделали второй налёт. Мои нервы совсем испортились. Сейчас я лежу в постели, но что мы будем делать, если они прилетят ещё раз?»

На улицах городов Германии всё чаще появляются антифашистские лозунги. На одной из улиц города Дюссельдорфа ночью краской на стене дома было написано: «Долой Гитлера». На дверях предприятия «Рейнметалл» неизвестные сделали надпись: «Мы хотим мира, поэтому мы работаем медленно. Смерть Гитлеру, конец войне!» Гестапо производит многочисленные аресты.» (14753).

29 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 29 августа на фронтах существенных изменений не произошло.

За 28 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 20 немецких танков и бронемашин, более 100 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 8 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 3 склада боеприпасов и 2 склада горючего, разбито два железнодорожных эшелона, рассеяно и частью уничтожено до полутора батальонов пехоты противника.

На Калининском фронте Н-ское соединение, преодолев упорное сопротивление немцев, форсировало один водный рубеж и, отражая контратаки противника, продвигалось вперёд. В течение дня нашими бойцами уничтожено 7 танков и до 800 немецких солдат и офицеров. Захвачены 22 орудия, 12 пулемётов и другие трофеи.

В районе северо-западнее Сталинграда продолжались ожесточённые бои. Противник, не считаясь с огромными потерями, атакует наши позиции. Советские войска сдерживают напор врага и наносят ему контрудары. Н-ское танковое подразделение, отбивая атаки гитлеровцев, уничтожило 4 танка и более 200 немецких солдат и офицеров. На другом участке неприятель предпринял наступление, бросив в бой большое количество танков и автоматчиков. Наши бойцы, отразив пять атак противника, уничтожили 13 немецких танков, 10 автомашин, 3 орудия и роту пехоты.

Наше соединение в районе Клетской нанесло поражение 2 пехотной итальянской дивизии. Нашими бойцами захвачено 550 пленных, 8 орудий, 63 пулемёта, 34 миномёта, 650 тысяч патронов, 698 ящиков с минами, 15 грузовых автомашин, 3 радиостанции и другое военное имущество. В бою с противником гвардии красноармеец тов. Репнин из противотанкового ружья подбил 4 танка и гвардии сержант Буланов уничтожил 3 танка противника.

В районе северо-восточнее Котельникова наши войска продолжали вести боис противником. Бойцы части, где командиром тов. Толбухин, подбили 12 немецких танков и уничтожили до двух рот пехоты противника. В бою с врагом отличились расчёты бронебойщиков сержанта Рыбника и старшего сержанта Забродина, уничтожившие по три немецких танка. Политрук Бачурин прямой наводкой из орудия уничтожил 4 немецких танка. Ружейно-пулемётным огнём наши бойцы сбили 5 немецких самолётов.

В районе южнее Краснодара наши войска веля оборонительные бои. Н-ская часть отбила две атаки немцев. На поле боя противник оставил 5 сгоревших танков и большое количество трупов солдат и офицеров.

В районе Моздока наши части вели бои с танками и мотопехотой противника. Отбита попытка гитлеровцев переправиться через водный рубеж.

Группа смоленских партизан подорвала воинский поезд противника. В результате крушения разбито 6 платформ с танками, 16 платформ с автомашинами и 4 вагона с солдатами.

При разгроме немецкой части под Ржевом среди прочих документов была найдена «карточка численности боевого состава 2 батальона 53 мотополка». В этом документе указывается, что в батальоне на 10 августа было 760 человек, в том числе 28 офицеров и 143 унтер-офицера. К 18 августа батальон потерял убитыми 18 офицеров, 81 унтер-офицера и 471 рядового, всего 570 человек.

Пленный солдат разведывательной кавалерийской роты, приданной 17 пехотному полку 9 венгерской дивизии, Ласло Фита рассказал: «Наша рота была направлена на борьбу с партизанами в район Курска. Однако партизаны были неуловимы. Они наносили нам удары и внезапно исчезали. Оказавшись бессильным в борьбе против партизан, командир роты барон Кароль Балинти приступил к расправе с местным населением. По его приказу солдаты арестовали и до смерти замучили шесть русских женщин. Было сожжено несколько деревень. В начале июля командир роты объявил партизанами двух крестьян и из пистолета несколько раз выстрелил в них. Крестьяне были еще живы, но по приказу барона их зарыли в могилу».

Жители ныне освобождённой от немецких захватчиков деревни Никольское, Калининской области, Стулова Н.Ф., Иванова Д.Н. и Беляева М.И. рассказали о кровавых преступлениях фашистских бандитов. «В нашем селе,— сообщили они,—немецкие солдаты и офицеры отняли у населения все вещи и продукты. За время оккупации десятки женщин, детей и стариков умерли от голода. Многих колхозников немцы замучили, повесили и расстреляли. Только за время с 7 июля по 5 августа гитлеровские разбойники убили 300 мирных советских граждан».

Работающим на заводах Фринкеля (Берлин) иностранным рабочим в течение дня выдаётся кусок хлеба и пол-литра супа, сваренного из неочищенной гнилой картошки. За эту бурду они обязаны работать по 16 часов в сутки. Недавно рабочие объявили забастовку. Прибывший на завод отряд гестаповцев увёз группу рабочих, о которых с тех пор нет никаких известий.» (15753).

29 августа 1942. Экипаж Пономаренко, Лебедев. Цель-бомбардирование города Берлин. Сброшено 2 ФАБ-1000тга. Время взлета 18.47, время бомбометания 01.08-01.16, время посадки 05.55. Отчет- Н=7500 м. В сев. вост. части города (предположительно), точно установить разрывы и прицельность невозможно ввиду большого к-ва прожекторов. В результате бомбометания возникло два пожара в сев. вост. части города.

В отчете о боевой работе 45 АД ДД, куда входил 746 АП ДД, за август 1942 года было написано:

Опыт полетов кораблей ТБ-7 № 015 и 028 показал, что на высотах более 500 метров самолеты с черной окраской нижней части плоскостей и фюзеляжа не обнаруживаются противником при освещении прожекторами. Целесообразно ввести такую окраску для ночных бомбардировщиков. (Корабли дивизии перекрашиваются).

Следовательно, примерно в этом месяце у самолета № 42015 нижние поверхности были окрашены черной смываемой матовой краской МК (19105).

29 августа в 1942 году штаб 29-й стрелковой дивизии 64-й армии Сталинградского фронта был окружён прорвавшимися танками противника, части дивизии, потеряв управление, в панике отходили в тыл. Заградотряд под командованием лейтенанта госбезопасности Филатова, приняв решительные меры, остановил отходящих в беспорядке военнослужащих и возвратил их на ранее занимаемые рубежи обороны. На другом участке этой дивизии противник пытался прорваться вглубь обороны. Заградотряд вступил в бой и задержал продвижение врага (14753).

29 августа в 1942 году начальник военных сообщений группы армий "Центр" докладывает: "Общее положение железнодорожного сообщения в тылу группы армий "Центр" между Брестом и фронтом внушает все большие опасения ввиду нападений партизан. Следствием этого является явное уменьшение пропускной способности на значительной части железной дороги. Если до сих пор это не сказывалось непосредственно на общем снабжении фронта, так как полное и безоговорочное использование всех возможностей позволяло создать некоторый баланс, теперь же это стало недостаточным" (14753).

29 августа 1942 создан Совет по руководству партизанскими отрядами Донбасса (4962).

За рубежом:

29 августа 1942, управляя Spitfire Mark V, специально модифицированным для полетов на больших высотах, пилот Королевских ВВС Джордж Гендерс перехватывает немецкий высотный разведывательный самолет Junkers Ju 86P над Египтом и повреждает его, прежде чем его оружие заклинило. На обратном пути к своей базе на Крите он падает в Средиземное море, дав союзникам первую победу над Ju 86P, летящим на большой высоте (20793).

29 августа 1942 в Колумбусе, Миссисипи оператор контрольной вышки видел 2 красноватых объекта, зависших над полем (3712).

29 августа 1942 г. над авиабазой в Колумбусе (штат Миссисипи) пролетели два круглых красноватых объекта. А еще раньше, 25 февраля того же года, в небе над Лос-Анджелесом наблюдались неопознанные объекты, летевшие очень медленно. На следующий же день президенту США был представлен меморандум, в котором сообщалось "...о воздушной тревоге над Лос-Анджелесом, объявленной вчера утром. По данным, имеющимся на настоящий момент:

1. Не принадлежащие американской армии или ВМФ неопознанные самолеты появились над Лос-Анджелесом и были обстреляны подразделениями 37-й зенитной бригады между 3 час. 12 мин. и 4 час. 15 мин. Подразделения выпустили 1430 снарядов (11620).

2. В этом инциденте участвовало около 15 самолетов, летевших, по официальным данным, на различных скоростях от "очень медленно" до 360 км/ч на высотах от 9000 до 18 000 футов (от 2700 до 5500 м).

3. Не было сброшено ни одной бомбы.

4. Среди наших войск потерь нет.

5. Ни один из самолетов сбит не был.

6. Ни один из самолетов армии или ВМС в воздух не поднимался. Расследование продолжается. Представляется справедливым сделать вывод о принадлежности неопознанных самолетов, если это были они, к торговому воздушному флоту и об использовании их врагом с целью посеять беспокойство, а также выявить расположение частей противовоздушной обороны в результате их демаскировки. Этот вывод подтверждается различными скоростями полета аппаратов и отсутствием сброшенных бомб" (11620).

Авиапромышленность:

30 августа 1942 Нач. ГУ заказов и техснабжения ВВС Селезнев и Воен. комиссар ГУЗ и ТС ВВС Шапиловым писали А.И.Ш. письмо:

"Заводами НКАП самолеты Ил-2 комплектуются кассетами для мелких бомб из расчета: 1 комплект кассет на 3 самолета Ил-2

В целях материального обеспечения выполнения приказа НКО N 0490 от 17 июня 1942 о значительном увеличении бомбардировочных дневных ударов по противнику, прошу указание заводам, выпускающим Ил-2, с 15 августа с.г. устанавливать на каждый самолет комплект кассет для мелких бомб (1632,132).

30 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2230 О графике выпуска самолетов и моторов в сентябре месяце 1942 года. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 94, 95-97 (11012).

Другие оборонные отрасли:

30 августа 1942 командующий 5-й гв. ТА П. Ротмистров в письме Г. Жукову писапл: «Танки Т-70 просто нельзя стало допускать к танковому бою, так как они более чем легко уничтожаются огнем немецких танков», однако, по окончании Курской битвы, стали появляться и иные точки зрения: «Танк Т-70 ввиду своей высокой подвижности как нельзя лучше соответствует задаче преследования отступающего противника...В отличие от Т-34 и КВ танк указанного типа обладает малой шумностью (звук танка не превышает звука автомобиля) даже в движении на самых высоких оборотах, что вкупе с малыми размерами самого танка позволяет подразделениям на Т-70 подбираться практически вплотную к противнику, не вызывая у него преждевременной паники... Если немецкие артиллеристы могут вести огонь по танку Т-34 с расстояния 800-1200 м, то малые размеры Т-70 на местности снижают эту дистанцию до 500-600м. Малый вес танка облегчает его транспортирование как к линии фронта, так и во время эвакуации подбитых танков в тыл. Танки Т-70 проще в освоении и управлении малоподготовленными водителями, подлежат ремонту в полевых условиях...Все имеющиеся случаи больших потерь подразделений танков Т-70 объясняются большей частью неграмотным применением, но не конструктивными недостатками самого танка (11084).

С 30 августа по 5 сентября 1942 года в Кубинке проходили испытания по сокращенной программе танка Черчиль с WD-номером T.31221R. Параллельно с ходовыми были проведены и испытания вооружения. После них танк вернулся в Горьковский учебный центр и оказался в составе 47-го гвардейского тяжелого танкового полка.

К моменту начала испытаний танк уже активно эксплуатировался. Он прибыл из Горьковского учебного центра, где прошел более 200 километров. Поскольку было известно, что в дальнейшем танку предстоит боевая служба, объем ходовых испытаний было решено урезать до минимума. Всего он прошел 97 километров по шоссе и 87 километров по проселку, включая небольшой участок местности для проведения испытаний по преодолению подъемов. На танке использовался отечественный бензин Б-70, в который для увеличения октанового числа добавили авиационную присадку Р-9. Согласно английским документам, рекомендовалось использовать бензин с октановым числом не менее 75.

Больших сюрпризов в ходе испытаний на шоссе танк не преподнес. Было очевидно, что тяжелая машина, созданная в качестве средства сопровождения пехоты, не может ездить очень быстро. Тем не менее, на мерном участке машина развила максимальную скорость 28 км/ч, что для подобного танка вполне приемлемо. Больше того, танк развил скорость, которая на 4 км/ч превышала паспортную! Не менее интересно то, что средняя скорость по шоссе составила 25,4 км/ч, что было сравнимо со средней скоростью по шоссе советского тяжелого танка КВ-1. Другими словами, в реальности английский танк был не таким уж и медленным.

В ряду особенностей «Черчилля» стоит отметить сдвоенное управление. В плюс «Черчиллю» шло и наличие гидравлического привода с сервомеханизмами, благодаря чему управлять танком оказалось достаточно легко. Также испытатели отмечали плавное прохождение поворотов. На 100 километров двигатель потреблял 325 литров бензина, что было признано приемлемым.

Вполне адекватно показал себя танк и на проселке. Средняя скорость чистого движения составила 17,5 км/ч, а средняя техническая скорость 16,8 км/ч. Это также оказалось сравнимо с КВ-1, средняя скорость по проселку у которого составляла 18 км/ч. Расход топлива составил 382 литра на 100 километров. Запас хода по шоссе составил 246 километров, а по проселку 166, что также было сопоставимо с характеристиками КВ-1.

Последним этапом испытаний стало преодоление подъемов. Для этого были выбраны овраги в районе деревни Агафоново на берегу Москвы-реки. В ходе них выяснилось, что при движении по песку максимальный угол подъема составил 27 градусов, далее гусеницы теряли сцепление с грунтом. В случае с преодолением подъемов с покровом в виде травы и мелкого кустарника максимальный угол составил 30 градусов. Испытатели отмечали, что в этом случае танк двигался на пределе мощности мотора.

Несколько иные показатели были получены при движениях на косогорах. Уровень предельного крена опытным путем был определен в 20 градусов, после чего произошло спадание гусеничной ленты. В целом конструкция подвески танка не особо способствовала езде в таком режиме. В ходе испытаний два раза ломались тележки, ломался поводковый валик коробки переключения передач, пару раз ломались траки. В целом советские специалисты признали ходовую часть довольно слабой для такого танка.

Достаточно высокой оценки удостоилась обзорность танка. Хуже всего дела обстояли с обзором с места механика-водителя, которому сильно мешала сильно выступающая ходовая часть. Ненамного лучшей была ситуация у помощника механика-водителя. Но совсем иная картина наблюдалась в случае с башней. Благодаря перископическим приборам в MK-IV обеспечивался хороший обзор, особенно для такой большой машины. После ознакомления с танком перископический прибор Vickers Mk.IV в СССР скопировали, назвав «перископическим прибор MK-IV». К слову, в данном случае это обозначение указывало не на оригинальный индекс, а на то, что прибор использовался на танке МК-IV.

Еще одной частью испытаний стала стрельба по немецкому танку Pz.Kpfw.III. Для обстрела был взят танк ранних серий с толщиной брони 30 мм. При обстреле в борт с 950 метров бронебойный снаряд 6-фунтовой пушки пробил немецкий танк насквозь, выйдя из другого борта. Стоит отметить, что речь шла о ранней версии орудия, Mk.V, у которого длина ствола составляла 43 калибра. Не обошлось и без внештатных ситуаций. На седьмом выстреле пороховые газы разбили стекла фар и погнули левое крыло. На двадцать шестом выстреле отказала полуавтоматика.

Также испытания показали, что установленный в танке 50,8-мм миномет может использовать отечественные боеприпасы от 50-мм ротного миномета.

Несмотря на ряд недостатков, по совокупности характеристик «тяжелый танк МК-IV» оказался вполне сопоставим с советскими тяжелыми танками. В заключении комиссия назвала «Черчилль» не доведенной до конца машиной, и отчасти это утверждение справедливо. Другое дело, что при ряде очевидных недостатков у английской машины существовали и важные преимущества. Прежде всего, это касается обзорности, которая явно превосходила обзорность КВ-1.

Кроме того, оказалось, что огневая мощь орудия английского танка казалось недооцененной. Этот факт весной 1943 года продемонстрировал обстрел немецкого тяжелого танка Pz.Kpfw. Tiger Ausf.E. Советские 76-мм танковые пушки Ф-34 и ЗИС-5 не могли пробить немецкий тяжелый танк в борт даже с дистанции 200 метров. В то же время английская 57-мм противотанковая пушка, по тактико-техническим характеристикам (ТТХ) равнозначная танковому орудию, пробила борт корпуса немецкого танка на дистанции в 1000 метров, а борт башни – на дистанции 800 метров. В целом вооружение английского танка оказалось равнозначным советской противотанковой пушке ЗИС-2 (17961).

30 августа 1942 г.

Из протокола № 215 §40 заседания бюро Свердловского Обкома ВКП(б) от 30 августа 1942 г.

Об изготовлении опытной партии индивидуальной бронезащиты бойцов и пулемётчиков.

Одобряя инициативу НИИ-48, разработавшего конструкцию индивидуальной бронезащиты и технологию изготовления деталей, бюро Обкома ВКП(б) постановляет:

1. Обязать директора Уралмашзавода т.МУЗРУКОВА и директора НИИ-48 т.ЗАВЬЯЛОВА изготовить 200 комплектов бронедеталей индивидуальной защиты и 50 комплектов бронедеталей для защиты пулемётчиков станкового пулемёта "Максим" к 20 сентября 1942 года.

2. Обязать директора ВИЗ"а т.РАДКЕВИЧ прокатать и выдать не позднее 7 сентября 1942 г. Уралмашзаводу 3 тонны спецстали марки 30ХГС для изготовления опытных комплектов индивидуальной бронезащиты.

3. Предложить директору НИИ-48 т.ЗАВЬЯЛОВУ по изготовлении опытной партии бронедеталей индивидуальной защиты, срочно их отправить для практического испытания в действующих частях РККА. Результаты испытаний конструкций на фронте и предложения о массовом их изготовлении, в случае принятия бронеконструкций на вооружение, представить в Обком ВКП(б).

4. Обязать Свердловский ГК ВКП(б) (т.КОСОВА) оказать необходимую помощь заводам в изготовлении опытной партии индивидуальной бронезащиты бойцов и пулемётчиков.

СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ВКП(б) Андрианов. ЦДООСО, фонд 4, опись 18, дело № 15, лист 363.

30 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2227 Об общем плане погрузки народнохозяйственных грузов на сентябрь 1942 года. (7052, 91).

30 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2228 О формировании отдельных подъемно-крановых железнодорожных рот. (7052, 92).

30 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2229 О назначении [Багирова М.Д.] ответственного уполномоченного ГОКО по организации прохождения грузов и пассажиров через Баку. (7052, 93).

Армия:

30 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 30 августа на фронтах существенных изменений не произошло.

В районе северо-западнее Сталинграда наши войска вели бои с танками и пехотой противника. Бойцы Н-ского гвардейского соединения отбили несколько атак немцеви, перейдя в контратаку, заняли два населённых пункта. Большая часть немцев в этих населённых пунктах была истреблена, а остальные бежали, бросив на поле боя 16 орудий, несколько пулемётов, автомашины, 2 радиостанции и другое военное имущество. На другом участке неприятель предпринял несколько танковых атак. Совместными действиями пехотинцев и артиллеристов атаки противника были отбиты. В результате боя подбито и уничтожено 14 немецких танков.

В районе Клетской наши войска продолжали вести активные боевые действия.

В районе северо-восточнее Котельникова огнём нашей артиллерии и бронебойщиков подбито и сожжено 9 немецких танков. В бою у одного населённого пункта полностью истреблена рота румынской пехоты.

Южнее Краснодара противник под прикрытием сильного артиллерийского и миномётного огня продвинулся вперёд и занял несколько высот. Наши части, перегруппировав свои силы, контратаковали немцев с фланга и отбросили их на исходные позиции. В этом бою уничтожена немецкая 150-миллиметровая батарея и истреблено до батальона пехоты противника.

Советские лётчики уничтожили несколько танков и до 40 автомашин с пехотой противника. В воздушных боях сбито 6 немецких самолётов. Наша авиация потерь не имела.

В районе Прохладного отбиты две атаки гитлеровцев, пытавшихся вклиниться в нашу оборону. Уничтожены 2 танка, 13 автомашин и рота пехоты противника.

В районе Воронежа группа наших штурмовых самолётов, которую вёл старший лейтенант Фёдоров, в сопровождении истребителей под командованием батальонного комиссара Адамовича совершила налёт на аэродром противника. В результате налёта уничтожено 16 немецких бомбардировщиков.

Орловские партизаны пустили под откос немецкий железнодорожный эшелон. Уничтожено 28 платформ с автомобилями и танками. Через несколько дней партизаны подорвали на минах состав цистерн с горючим.

У убитых на Западном фронте немецких солдат найдены неотправленные письма народину. В письме ефрейтора Б.Гейнриха к матери говорится: «Так спокойно мы здесь жили, и вдруг разразился ад. Уже 13 дней, как русские наступают. Наша рота имеет много убитых и раненых. Если так будет и дальше, то ни один человек не останется в живых. Живём теперь от одной минуты до другой». Ефрейтор И.Цинбауэр писал родным: «Русские обрушили на наши позиции танки и авиацию. Это самые тяжёлые бои из всех, которые я видел. Нам всем здесь будет крышка». В письме ефрейтора Титштаймера к сестре говорится: «Мы теперь знаем, что из России не вернётся домой здоровым ни один солдат. Многие совсем расстанутся с жизнью».

Жители ныне освобождённой от немецких захватчиков деревни Старцево, Калининскойобласти, составили акт о злодеяниях гитлеровских бандитов. В акте говорится: «Не успели немцы ворваться в деревню, как начали грабить мирных граждан. Они забирали всё, до последней детской рубашонки, до последней горстки зерна. Население осталось без одежды, обуви и без куска хлеба. Наступил страшный голод. Не лучше жилось колхозникам и других деревень. В селении Власово за зиму от голода умерло 250 человек. Немцы организовали в нашей деревне лагерь для советских военнопленных. Они загнали красноармейцев в скотный двор и обнесли его колючей проволокой. Пленных также морили голодом. Им лишь изредка давали сырое мясо павших лошадей. Раненых и больных гитлеровцы расстреливали. Отступая под ударами Красной Армии, гитлеровские мерзавцы расстреляли 13 колхозников, разрушили и дотла сожгли все дома и постройки. Сейчас от нашей деревни н еосталось и следа». Акт подписали: жители деревни Суворов Илья Михайлович, Лебедев Василий Алексеевич, Сергеев Николай, Белякова Татьяна, Кольцова Анна и другие.» (14754).

30 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 30 августа на фронтах существенных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 23 по 29 августа включительно, в воздушных боях, на аэродромах и огнём зенитной артиллерии уничтожено 498 немецких самолётов. Наши потери за это же время 206 самолётов.

За 29 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 25 немецких танков, 20 бронемашин, до 140 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 12 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 4 склада боеприпасов и 2 склада горючего, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника.

На Западном фронте наши части вели бои с противником за переправы через водный рубеж. К исходу дня советские бойцы переправились через реку и продолжали борьбу на её западном берегу. Подразделения Н-ской танковой части уничтожили 11 немецких противотанковых орудий, 4 миномёта и истребили до 170 солдат и офицеров противника. Экипаж танка под командованием старшего политрука Екатериничева в одном бою раздавил 4 орудия и уничтожил 40 гитлеровцев. Танк младшего лейтенанта Семёнова подбил 4 немецких танка.

В районе северо-западнее Сталинграда продолжались ожесточённые бои с крупными силами танков и пехоты противника. Все атаки немцев отбиты. На ряде участков наши части нанесли контрудары, в результате которых противник понёс большие потери. Бойцы Н-ской части, действуя при поддержке танков, уничтожили 18 немецких танков, 9 орудий, 13 пулемётов и истребили до 600 гитлеровцев. На другом участке нанесено тяжёлое поражение итальянскому батальону, который в течение дня потерял не менее 70 процентов своего личного состава. Гвардейцы-артиллеристы подавили огонь двух артиллерийских батарей и подбили 9 немецких танков.

В районе северо-восточнее Котельникова наши части вели оборонительные бои с противником. Н-ская часть отразила две атаки гитлеровцев и уничтожила 3 немецких танка и роту пехоты противника. На другом участке наши войска ведут бои с перешедшими в наступление пехотой и танками противника.

Южнее Краснодара бойцы одной нашей части нанесли контрудар противнику. Врезультате боя захвачены у неприятеля 4 противотанковых орудия, 15 миномётов, 12 пулемётов, 12.000 патронов, винтовки, ручные гранаты и другое вооружение. Гитлеровцы потеряли только убитыми свыше 200 солдат и офицеров.

В районе Прохладного упорный бой происходил около одного населённого пункта. Наши войска сломили сопротивление противника и заняли этот населённый пункт. Подбито и сожжено 9 немецких танков. Противник потерял в этом бою до батальона пехоты.

Отряд витебских партизан под командованием тов. Д. совершил налёт на немецкий гарнизон в одном населённом пункте. Партизаны истребили 158 немецко-фашистских захватчиков и захватили трофеи.

Партизаны Калининской области окружили и почти полностью истребили немецкий карательный отряд. Лишь немногим гитлеровцам удалось спастись бегством. У убитого в этом бою немецкого офицера найден приказ полковника Шайхенбауэра. В этом приказе говорится: «После операции по уничтожению партизан части собираютсяна окраине П. и проходят по местечку с песнями. Комендатуре встретить с почестями солдат, возвращающихся с операции». Таким образом, затеянный гитлеровцами парад не удался.

Пленный ефрейтор 5 роты 549 полка 328 немецкой пехотной дивизии Курт Вегарт рассказал: «Наша рота до наступления русских насчитывала 140 человек. После нескольких дней боёв от роты осталось всего 18 человек, все остальные убиты или ранены. Особенно большие потери мы понесли от советских танков. Когда русские прорвали оборону, каждый бежал, спасая свою жизнь, бросив пулемёты, миномёты и личное вооружение».

Французские патриоты всеми мерами срывают работу предприятий, выполняющих немецкие заказы. Нa литейном заводе в городе Гренобль в течение августа были выведены из строя подъёмный кран, компрессор и несколько станков. На кожевенном заводе подожжён склад, в котором сгорели большие запасы сырья. Металлургический завод в Монтатере вследствие саботажа простоял в июле 16 рабочих дней.».

30 августа в 1942 году 62-я и 64-я армии Юго-Восточного фронта отведены на средний сталинградский оборонительный обвод. В результате контрударов советские войска захватили на Среднем Дону плацдармы в районе Серафимовича (на правом берегу Дона), у Клетской и севернее Трехостровской, расширен плацдарм в излучине Дона северо-западнее Сиротинской (14754).

30 августа в 1942 году самолёты авиации дальнего действия бомбили столицу фашистской Германии Берлин (14754).

В ночь на 30 августа 1942 в ходе налета АДД на Берлин бомбы были сброшены на Фридрихсфельд, Нойколлин и Берлин. Одновременно часть самолетов бомбила Кенигсберг и еще 17 населенных пунктов Восточной Пруссии (22728).

30 августа 1942 Пе-8 АМ-35А N 42018 из 890 был сбит полка над Берлином, совершил вынужденную посадку на территории Восточной Пруссии без горючего и был досконально изучен немцами (1792,6).

30 августа 1942 один из самых опытных бойцов 686-го шап 206-й шад 8-й ВА зам. командира эскадрильи ст.л-т Н.П. Кочетков в воздушном бою с Ju87 и прикрывавшими их Bf110 сбил один "Мессершмитт". Через три дня Кочетков погиб в бою - от прямого попадания крупнокалиберного зенитного снаряда его Ил-2 взорвался в воздухе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 05.11.42 г. Н.П.Кочеткову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно (6467).

30 августа 1942 ВВС ленинградского фронта предприняли налет на крупный аэродром Сиверская. Участвовало 12 Ил-2 и 8 ЛаГГ-3 для штурмовки и 8 И-16 и 12 Китахоков (154 иап) для прикрытия. Все прошло удачно (7521, 16).

27 и 30 августа и 10 сентября 1942 АДД бомбили Берлин (340,94).

В ночь на 30 августа 1942 на Волховском фронте 507 ОТБ, вооруженный огнеметными танками, применял огнеметы против живой силы, получив задачу вместе с 70 гсп 24 гсд у отм. 40.1. Уничтожил до роты. 5 танков ОТБ-505 в районе Торопово применили огнеметы. Паника (5219, 33).

30 августа 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 0669 О ЛИКВИДАЦИИ НЕРЯШЛИВОСТИ В НОШЕНИИ ОБМУНДИРОВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ КРАСНОЙ АРМИИ

В ряде мест на фронтах и в военных округах неряшливый внешний вид, хождение бойцов и командиров в грязном и рваном обмундировании и обуви стали массовым явлением.

Эти, совершенно нетерпимые, позорящие достоинство военнослужащего Красной Армии, факты происходят из-за неудовлетворительной работы руководящих работников интендантской службы и подчиненных им органов. Интендантские органы ослабили контроль за использованием выдаваемого нового обмундирования, ими плохо организованы саморемонт и стирка обмундирования.

Непосредственные начальники военнослужащих: командиры частей и соединений, коменданты городов и начальники гарнизонов ослабили борьбу с нарушениями военной формы.

Порочная практика некоторых интендантов руководить из канцелярии приводит к тому, что интендантские органы не видят живых людей, не проверяют, как и во что они одеты, порою не знают, какими запасами они располагают для удовлетворения законных требований частей и лиц по их обеспечению.

Например, в частях бывшего Южного фронта бойцы ходили оборванными, в грязном обмундировании, в рваной обуви и даже босые. Интендант фронта т. Кузнецов и начальник тыла того же фронта т. Шебунин, имея на складах большие запасы обуви, все время требовали отпуска обуви из центра и, в то же время, при отходе наших войск в июле с. г. всю обувь бросили, сделав ее добычей противника.

Московский военный округ, также располагая материальными запасами, отправил 261-й бомбардировочный полк необмундированным по летнему плану.

Эти примеры служат доказательством того, что часть интендантских работников оторвалась от дела, не болеет за порученную им работу, не проверяет, дошло ли непосредственно до людей выданное частям и соединениям обмундирование и не организует работы по его сбережению.

Приказываю:

1. Военным советам фронтов, армий и военных округов немедленно устранить все случаи ношения военнослужащими теплых вещей в летнее время и появления их в порванном и грязном обмундировании и обуви.

2. Установить твердый порядок, по которому ни один военнослужащий не мог бы находиться в пределах части и вне ее (как на фронте, так и в тылу) в грязном и порванном несезонном обмундировании и обуви.

3. Командующим войсками и начальникам гарнизонов усилить наблюде ние гарнизонных патрулей за внешним видом военнослужащих. Нарушающих установленную форму, а также неопрятно одетых военнослужащих задерживать и направлять в комендатуры для выяснения принадлежности к части и принудительного отправления задержанных в свои части.

4. Интендантам всех степеней решительно изменить метод канцелярского руководства на живое руководство порученным им делом. Больше быть в войсках, среди бойцов, комадиров, изучать их нужды и законные требования. Всегда знать место и количество имеющихся запасов, немедленно учтя их там, где этот учет не точен или запущен. Лично проверять сбережение имущества. Организовать и требовать от непосредственных начальников бойцов решительной борьбы за сбережение и сохранение военного имущества.

5. Организовать стирку и ремонт обмундирования самими бойцами.

6. Предупреждаю, что впредь во всех случаях обнаружения инспектирующими лицами военнослужащих в неряшливом виде, в порванной одежде и обуви и одетых не по сезону буду строго наказывать, вплоть до снятия с должностей и предания суду не только непосредственно виновных лиц интендантской службы войсковых частей, в которых подобные случаи будут обнаружены, но и интендантов соответствующих соединений, армий, фронтов и округов.

Заместитель Народного комиссара обороны генерал-лейтенант интендантской службы ХРУЛЕВ (9844).

30 августа 1942 Военный совет Юго-Восточного фронта вынес постановление «Об организации перевозок через р. Волга в Сталинграде». Оно обязывало командующего Волжской военной флотилией контр-адмирала Д. Д. Рогачева подготовить принятые от Наркомата речного флота катера – водные трамваи и газоходы – для перевозок людей. Генерал-майору В. Ф. Шестакову, контр-адмиралу Д. Д. Рогачеву и уполномоченному Наркомречфлота Ф. Г. Каченину предлагалось в суточный срок рассмотреть и доложить Военному совету фронта конкретный план расстановки транспортных средств по перевозкам. Во исполнение этого постановления для обеспечения перевозки людей из Сталинграда на левый берег Волги был разработан план переправ в Краснооктябрьском районе и в районе Красноармейска. Нижневолжское речное пароходство выделило для работы на этих переправах одиннадцать судов.  Тем временем флот продолжал нести тяжелые потери. 31 августа 1942 г. на магнитной мине подорвался буксирный пароход-плотовод «Казанка», капитаном которого был Иван Шумилов. На нем взорвался паровой котел, и судно моментально затонуло. Из 30 человек команды и членов их семей в живых остались лишь пятеро: лоцман, два штурвальных, масленщик и жена помощника капитана. В эти же дни от немецких бомб и мин погибли грузовой пароход «Черкесия», пассажирский теплоход «Нижневолгострой» вместе со всей командой и капитаном Ф. В. Трубановым, буксирный пароход «Союзный ЦИК», пассажирский теплоход «Ильич», пароход «Эривань» и многие другие (11774).

30 августа 1942 вышло Постановление ГКО № 2226 Об отпуске продовольственных пайков для Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД в сентябре месяце 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 87-88, 89-90 (11012).

За рубежом:

30 августа 1942 Fieseler завершил первый фюзеляж Фау-1 и первый полет Fi 103 V7 состоялся 10 декабря 1942 года, когда он был сброшен с самолёта Fw 200[1] (19631).

30 августа 1942 года завершили постройку первого экземпляра Fi-103. Крылатая ракета Fi-103 представляла собой беспилотный летательный аппарат со среднерасположенным крылом и однокилевым хвостовым оперением. Основным конструкционным материалом была сталь. Большинство деталей изготавливалось при помощи штамповки, что удешевляло и ускоряло производственный процесс.

Окончательный проект ракеты отличался от первоначального замысла однокилевым хвостовым оперением и отсутствием положительного угла «V» у крыла. В сентябре на нее установили двигатель и начали подготовку к летным испытаниям. Наземные огневые испытания ПуВРД выявили большое количество проблем — и полеты пришлось отложить. Только в октябре удалось наладить устойчивую работу ПуВРД (22878).

30 августа 1942 немцы аннексировали Люксембург (4962).

30 августа 1942 Германия аннексировала Люксембург (3481).

Авиапромышленность:

31 августа 1942 вышел приказ НКАП N 670с:

"На заводе 30 имели место случаи, когда отдельные самолеты (N 30647, 29856) простаивали из-за моторных дефектов по целому месяцу, что является следствием совершенно неудовлетворительной работы заводов 45 и 24 по устранению дефектов и отладке моторов АМ-38:

1. Директору завода 45 Комарову:

а) обеспечить своевременную отладку как производства завода 45, так и производства завода 24, устанавливаемых заводом 30 на самолеты Ил-2" (1587,77).

31 августа 1942 из ЦКБ-29 вышел эскизный проект самолета противотанковой воздушной армии, который предполагал построить первые пять машин к ноябрю 1942 и 15 тыс. к августу 1943 для начала массированного применения (334).

31 августа 1942 года Эскизный проект самолета Томашевича «Пегас» от лица ЦКБ-29 направлен для рассмотрения в наркомат авиапромышленности. Предваряло эскизный проект общее описание этой достаточно небывалой идеи (14755).

31 августа 1942 от лица ЦКБ-29 направлен для рассмотрения в наркомат авиапромышленности. Предваряло эскизный проект общее описание этой достаточно небывалой идеи:

В существующих условиях нужно и можно создать самолет, предназначенный для решения только одной задачи -уничтожения танков и мобильных войск, имеющий настолько простую конструкцию, что проектирование и постройка опытных машин займет не более трех месяцев. К 1 августа 1943 г. можно будет построить 15000 таких самолетов, без ощутимого напряжения промышленности и почти без загрузки смежников.

Основная идея, лежащая в основе предполагаемого самолета состоит в том, чтобы исключить из конструкции все, что предназначено для решения других задач, оставить только минимум, который необходим для уничтожения танков.

Такой специально противотанковый самолет не требует большинства характеристик и оборудования, входящих в понятие современного военного самолета, чрезвычайно усложняющих конструкцию и организацию производства. Например, для противотанкового самолета не требуется больших горизонтальных скоростей и большого диапазона их, не требуется большой высотности. Вследствие этого самолет может быть построен исключительно из недефицитных, низкосортных и даже не авиационных материалов.

Чтобы обеспечить внезапность применения нового противотанкового самолета, нужно бросить его на фронт сразу большими массами. Для вступления всей массы самолетов в строй к августу 1943 г. необходимо выполнить следующие мероприятия:

немедленно приступить к постройке первых пяти штук на заводе ¦ 288, с выпуском их к 1 ноября 1942 г.

одновременно с началом, проектирования выделить два крупных завода, один - типа завода сельскохозяйственных машин - для постройки самолета, другой - типа завода ¦ 29 - для изготовление авиамоторов и немедленно начать проектирование серийной технологии и оснастки.

после готовности первых пяти самолетов, кроме обычных летных испытаний отработать тактику боя с танками. Для этой цели необходимо выделить танковую часть и оборудовать недалеко от Омска специальный полигон.

приступить к серийному производству на выделенных двух заводах немедленно после готовности серийной технологии и оснастки, сводя постепенно на нет существующее на них производство. Серийный выпуск необходимо осуществить независимо от готовности опытных самолетов и окончания их испытаний.

подобное немедленное развертывание производства содержит в себе некоторый риск, но ввиду простой конструкции можно гарантировать, что самолет в реальном полете будет иметь расчетные летные данные. Даже если тактические испытания выявят неудовлетворительный результат, что маловероятно, материальный ущерб будет сравнительно незначителен, а именно:

- стоимость проектирования и постройка 5 опытных машин -2700000руб.

- летные и тактические испытания - 500 000 руб.

- подготовка серийного производства -1 500 000руб.

- первоначальный серийный задел - 5000000руб.

- Всего приблизительно -10 000 000 руб.

В случае удовлетворительных тактических свойств самолета страна получит в 1943 г. средство, которое решит исход кампании на нашем театре военных действий и, следовательно, исход всей войны.

В свете такой перспективы упомянутый выше риск совершенно ничтожен, и работы должны быть немедленно развернуты во всю ширину.

Оценивая возможности производства своего самолета, Томашевич особо подчеркивал, что строить его планируется из недефицитного сырья, даже не применяемого в авиации, задействовать при этом предприятия местной промышленности. Предполагалось, в частности, использовать поделочную сосну, строительную фанеру, сталь марки С-20, кровельное железо и низкосортные алюминиевые сплавы в минимальном количестве. Из дерева конструктор предлагал изготовлять не только сам самолет, но и, что было уж совсем необычно, колеса шасси. В качестве силовой установки выбраны были двигатели М-11 (по два на каждый самолет из условий грузоподъемности, компоновки вооружения и обеспечения хорошего обзора летчику) - надежные, недорогие и неприхотливые, хорошо освоенные авиапромышленностью и широко распространенные в советской авиации. М-11, кроме прочего, не требовали сложного оборудования при эксплуатации и ремонте, легко запускались в зимнее время и потребляли любой авиабензин. По подсчетам, для боевого вылета пяти противотанковых самолетов Томашевича топлива расходовалось столько же, сколько требовалось для обеспечения боевого вылета одного Ил-2.

Кроме того, что самолет предполагался дешевым и простым в производстве, на нем осуществлялись мероприятия, которые позволяли доверить его летчикам с невысокой квалификацией. Шасси не убиралось, отсутствовала гидравлика и воздушная система, электропроводка ставилась самая простейшая. Профиль крыла NACA 4415-4409 с высокими несущими свойствами в сочетании со специальными неподвижными предкрылками обеспечивали высокие взлетно-посадочные характеристики.

Внутри КБ проектируемый самолет обозначался как ЛШБД - "легкий штурмовик-бомбардировщик, деревянный", однако вскоре ко всем необычностям проекта добавилось обозначение "Пегас", которое за ним и закрепилось. Уже в ходе разработки эскизного проекта был предложен бипланный вариант "Пегаса". Основная цель - уменьшить длину разбега и посадочную скорость для возможного использования в качестве ночного бомбардировщика. При том, что верхнее крыло могло сниматься, "Пегас" становился универсальным. Правда, до реализации этого предложения дело не дошло (11470).

31 августа 1942 Зам. Нач. 7 ГУ Залесский писал А.И.Ш. письмо N 53/849:

"ОКБ завода 43 под руководством ГК Шульгина за истекшие месяцы 1942 успешно выполнен ряд заданий НКАП по увеличению боевой мощи отечественных и иностранных самолетов.

1. Бомбардировочное вооружение ПС-84

2. Бомбардировочное вооружение Як-1, Як-7, Ут-2 и Харрикейн

3. Однозамковые подвески прибора ВАП-6

4. Приспособление бомбодержателей Б-25 для подвески отечественных бомб

5. Бомбардировочное и стрелковое вооружение Бостон-3

6. Кассета для авиагранат ДАГ-10 (1315,58).

31 августа 1942 года одному из моторов М-71 удалось закончить 100-часовое испытание, правда, с заменой клапана всасывания 13-го цилиндра и ручной регулировкой высотного корректора в процессе испытаний. КБ Швецова приступило к работам по форсированию М-71 до взлетной мощности 2200 л.с. и по установке на него насоса непосредственного впрыска (10705).

31 августа 1942 г. одному из моторов М-71 удалось закончить 100-часовое испытание, правда, с заменой клапана всасывания 13-го цилиндра и ручной регулировкой высотного корректора в процессе испытаний. КБ Швецова приступило к работам по форсированию М-71 до взлётной мощности 2200 л.с. и по установке на него насоса непосредственного впрыска.

Казалось, что все эти данные получены как раз вовремя: запускай «образцовый» И-185 с М-71 в серию, и к весне 1943 г. можно будет иметь в строю достойный ответ на последнее творение Вилли Мессершмитта. Сторонников такой точки зрения оказалось немало, и в наркомат авиапромышленности опять с разных сторон пошли соответствующие предложения и требования.

Однако имелось и одно «но», и весьма существенное. Помимо улучшения лётных данных, августовскими и последующими постановлениями ГКО авиапром обязывался существенно увеличить количественный выпуск истребителей, даже в ущерб другим типам самолётов. Свободных же мощностей давно уже не было. Поэтому организовать серийный выпуск нового истребителя и нового мотора можно было, только сняв с производства какие-то другие самолёты и моторы, притом с неизбежным провалом общей сдачи. Понятно, что выпускать мотор М-71 мог только завод № 19, значит, нужно снимать с производства недавно освоенный и ещё далеко не исчерпавший всех резервов М-82, а следовательно и истребитель Ла-5. И это в ситуации, когда в модернизации больше нуждались истребители «Як» и жидкостные моторы.

Решая этот непростой вопрос, руководство НКАП опять предпочло иметь «синицу в руке, а не журавля в небе». На помощь С.А. Лавочкину в улучшении лётных данных серийного Ла-5 привлекли как отраслевые институты — ЦАГИ, ЛИИ, ЦИАМ, так и завод № 19 (15813).

31 августа 1942 было произведено 5 опытов с ПВРД ДМ-4 в СЭИГ МАИ. При первом из них двигатель не заработал, а в последующих прошли нормально (11081). Все первоначальные испытания проводились на двух двигателях ДМ-4с № 14 и ДМ-4с № 15, с тем чтобы выявленные необходимые исправления и окончательно выбранные варианты арматуры и системы распределения форсунок внести в предназначенные для летных испытаний экземпляры дополнительных моторов ДМ-4с № 16 и ДМ-4с № 17, .избежав на летных экземплярах промежуточных переделок. По окончании первого этапа испытаний были исследованы рабочие характеристики реактивных двигателей. В результате проведения всех испытаний в аэродинамической трубе и выполнения доводочных работ была установлена безопасность двигателей ДМ-4с в эксплуатации, проверена жаропрочность всех элементов их конструкции -в достигнута надежность двигателей: в работе. Таким образом, совместной работой Московского авиационного института и Специального конструкторского бюро прямоточные воздушно-реактивные двигатели ДО-4с были подготовлены к летным испытаниям на самолете ЯК-7Б. В То же время исследования этих двигателей показали, что температура газов в камере сгорания и скорость ох истечения оказались несколько ниже расчетных величин. Поэтому в отчете о стендовых испытаниях в качестве одного из выводов было записано: "Одновременно с испытаниями дополнительных моторов ДМ-4с на самолете весьма необходима дальнейшая работа по их усовершенствованию, главным образом, в направлении улучшения полноты сгорания, коль скоро сравнение расчетных и экспериментальных температур говорит, что в 'изготовленной камере еще не чостигну-то полное сгорание" ("Предварительный отчет об испытаниях дополнительных моторов ДМ-4с в трубе АТ-2, 1943 г., стр. 12. Научный архив Института истории естествознания • техники АН СССР) (11082).

31 августа 1942 И.о. Нач. 14 ГУ Лесечко писал письмо Зам. НКАП А.И.Кузнецову

Согласно Вашего требования д/уточнения программы сообщаю выполнение плана по заводу № 35 за август м-ц:

| № п/п | Тип винта | План на август | Вып. Плана по 29 вкл. | Ожид. Выполнение за август | Подлежит снятию с программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВИШ-22Т | 1000 | 894 | 964 | - |
| 2 | ВИШ-21 | 190 | 152 | 160 | 20 |
| 3 | ВИШ-23 | 370 | 235 | 260 | 50 |
| 4 | АВ-5Л-167 | 80 | 65 | 65 | 15 |
| 5 | АВ-5Л-139 | 30 | - | - | 30 |
|  | Итого | 1670 | 1346 | 1449 | 120 |

31 августа 1942 г. Отчет по испыт. винта Винт ВИШ-105Д-50

| Винт ВИШ-105Д-50. Производство завода № 27 и 383. Конструктор Заславский, Бас-Дубов и Целиков. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип винта | гидравлическ. автомат | Предназначен для установки на самолетах | Як-1, Як-7, Як-9 и Лагг-3 с мотором М-105П. |
| Схема действия | прямая |  |  |
| Число лопастей | 3 |  |  |
| Материал лопастей | дерево |  |  |
| Диаметр винта (м) | 2,9 |  |  |
| Максимальная ширина лопасти (мм) | 300 |  |  |
| Относительная толщина лопасти на 0,9 r (%) | 7,9 |  |  |
| Профиль сечения лопасти | Ф модифицир. |  |  |
| Диапазон поворота лопастей (град.) | 35 |  |  |
| Минимальный установочный угол лопастей (град.) | 19 |  |  |
| Вес лопасти (кг) | 13,5 |  |  |
| Вес винта (кг) | 112 |  |  |
| Номинальное число оборотов мотора (об/мин) | 2700 |  |  |
| Редукция мотора | 0,666 |  |  |
| Направление вращения винта | левое | Состояние винта | Винт испытания прошел удовлетворительно в 1942 году. Находится в эксплоатации. С серийного производства снят. |
| Тип регулятора оборотов | Р-7 |  |  |
| Носок вала редуктора мотора | № 7 |  |  |
|  |  | Источник сведений: Отчет по испыт. винта от 31.8.42 г. |  |

(12227).

Другие оборонные отрасли:

31 августа 1942 года для проведения испытаний мин, снаряженных ГИПХом на АНИОП было доставлено восемь 280-мм зажигательных мин. При осмотре мин было обнаружено, что в центральных трубках мин №№ 1,4, 2, 3 и 5 протекла горючая жидкость и черный порох оказался пропитан горючей жидкостью. Пуски этих снарядов производились с позиции 7,4 км с деревянных и металлических рам при угле возвышения 42 градуса. Средняя дальность полета мин на испытаниях составила 1830 м, Вд=56 м (Вд/Хоп=1/33) и Вб=45 м (Вб/Хоп=1/41). Из-за многочисленных отказов испытать зажигательную жидкость, созданную в ГИПХе, оказалось невозможно. ГИПХу было рекомендовано продолжить отработку зажигательной смеси на базе жидкости "КС" и бензина и еще раз проверить стрельбой снаряженные ей реактивные мины (6403, 42).

31 августа 1942 г. опытный образец танка КВ-1К с установкой КАРСТ-1 прошел испытания на Чебаркульском научно-исследовательском полигоне стрелкового вооружения РККА, которые проходили с 7 августа. По результатам было сделано заключение о возможности установки КАРСТ-1 на любом типе танка (тяжелом, среднем, легком) в качестве мощного дополнительного оружия. Сама ракетная система с учетом изменений была рекомендована для серийного производства и установки на танк КВ-1 С. Несмотря на то, что в декабре 1942 г. даже был разработан проект инструкции по эксплуатации КАРСТ-1, дальнейшие работы по монтажу на танк реактивных установок в качестве дополнительного оружия развития не получили. КАРСТ-1 была установлена на серийный танк КВ-1 обр. 1941 г. производства ЧКЗ и представляла собой четыре орудия, которые монтировались на надгусеничных полках - по два орудия со стороны каждого борта танка. Основное оружие танка и его боекомплект по сравнению с базовой машиной остались без изменений. Экипаж танка состоял из пяти человек. Корпус каждого орудия, сваренный из 10- и 30-мм броневых листов, имел прямоугольную форму в поперечном сечении и трапецевидную -в продольном. В корпусе орудия были установлены направляющие для двух 132-мм реактивных осколочно-фугасных снарядов М-13, используемых из боевого комплекта боевой машины БМ-13 ("Катюша"). Передние орудия имели угол возвышения +3°, а кормовые - +4°. Выстрел производился с помощью электрозапала. Из кормовых орудий стрельбу можно было вести только при положении башни с пушкой, располагавшейся вдоль продольной оси танка (10703).

31 августа 1942 г. в приказе № 51/м Главмотовелопрома рассосредоточили ремонт трофейных мотоциклов по типам и по заводам. На ММЗ сосредоточили ремонт тяжёлых четырёхтактных мотоциклов фирм БМВ и «Цюндапп» всех марок, а на СМЗ - двухтактных машин, сделанных на фирмах Триумф, Пух, Терро, Цюндапп и др. Мотоциклы фирм ДКВ и НСУ ремонтировали на этих заводах, также как и остальные машины неназванных фирм, но при наличии ремкомплектов. Мотоциклы, не обеспеченные ремкомплектом, передавали на ответственное хранение на тех же заводах [5.52]. Изготовление рем-комплектов, как и отдельных деталей для трофейных мотоциклов, распределили по различным предприятиям Главмотовело-прома, производственные мощности которых были ограничены, что сдерживало изготовление необходимых запчастей в требуемых объемах и плохо влияло на ремонт трофейных мотоциклов. При месячном плане на ММЗ в 150 мотоциклов, в апреле 1942 г. удалось отремонтировать только 96 мотоциклов, а в мае - НО [5.53]. Количество отремонтированных в 1942 г. на ММЗ и СМЗ трофейных мотоциклов и переданных в ГБТУ приведено в табл. 20 [5.54].

Таблица 20

Объемы отремонтированных трофейных мотоциклов, 1942 г.

|  |  | Факт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | % |
| ММЗ | 2000 | 1131 | 56,6 |
| СМЗ | 300 | 272 | 90,6 |
| Всего | 2300 | 1403 | 61,0 |

(11429).

31 августа 1942 года была подготовлена справка:

ОКБ-16, ОКБ-15, заводы №№ 44 и 589 – Москва (9265).

31 августа 1942:

ЗАВОД ВЭИ

1-й ОТДЕЛ,

31/8 1942 г.

Москва, Красноказарменная, 12

Заместителю председателя народных комиссаров Союза ССР тов. Косыгину А.Н. (от начальника ОКБ при ВЭИ НКЭП В. Бирюкова)

ГОКО постановлением от 15 мая 1942 года обязал Наркомэлектропром создать Особое конструкторское бюро при ВЭИ, расположив его в корпусах Всесоюзного Электротехнического Института НКЭП. Этим постановлением на ВЭИ возложены: разработка и выпуск ночного штурманского прибора для авиации и морского флота, а также прибора для вождения танков ночью, разработка ночного снайперского прицела других приборов для видения ночью.

В ОКБ переданы телевизионные и химические лаборатории НИИ №9 г. Ленинграда, задача которых состоит в создании и изготовлении самолетной телевизионной приемо-передающей установки и создании и изготовлении телевизионной аппаратуры для наведения нашей истребительной авиации на авиацию противника.

Государственный Комитет Обороны разрешил НКЭП для ОКБ при ВЭИ вывезти из Ленинграда, Свердловска, Красноярска и других городов высококвалифицированных специалистов, рабочих, материалы и оборудование.

Для обеспечения этих задач ГОКО обязал:

тов. Пронина /Мосгорисполком/:

а/ обеспечить жилыми площадями 100 человек научных работников и высококвалифицированных рабочих;

б/ в месячный срок произвести восстановительные работы в лабораторных и производственных корпусах ВЭИ, переданных Особому конструкторскому бюро

тов. Любимова /Наркомторг СССР/

а/ открыть буфет и столовую закрытого типа для ИТР и рабочих ОКБ

б/ выделить дополнительное питание для лиц, занятых а вредном для здоровья производстве

Сроки исполнения постановления ГОКО давно прошли, однако, несмотря на наши неоднократные требования, указанные пункты постановления ГОКО до настоящего времени не выполнены:

1. Для работы в ОКБ прибыли из г.Ленинграда и других городов все 100 человек, но вследствие того, что Мосгорисполкомом не выполнено постановление ГОКО о предоставлении жилплощади, значительная часть прибывших не имеет прописки и не обеспечена питанием /не выданы продкарточки/.

Наши письма и безрезультатная потеря времени на решение этих вопросов в течение 3-х месяцев у Зам.пред.Мосгорисполкома и в Мосгоржилотделе ни к чему не привели. Получено только 25 ордеров, из коих 7 в домах, совершенно не пригодных для жилья, и то только после телефонного звонка Зав.отделом Электропромышленности Управления кадров ЦК ВКП/б/ тов.Турчанина А.А. к Зам.Пред.Мосгорисполкома по жилищным вопросам тов. Майорову.

На обращение личное Зам.Наркома Электропромышленности СССР тов. Товстопалова А.И. к тов.Понину с просьбой о предоставлении жилплощадей, во исполнение постановления ГОКО, лицам, прибывшим для выполнения задания Государственного Комитета Обороны, т. Пронин ответил, что жилплощади предоставить не может, так как постановлений имеет очень много.

2. Тов. Прониным, во исполнение постановления ГОКО №175сс, о восстановлении корпусов ВЭИ для ОКБ была выделена строительная организация "Госгражданстрой", которая в течение трех месяцев не закончила восстановительных работ и лишь недавно приступила к восстановительным работам по сантехнике... Это обстоятельство: 1/ не дает возможности на протяжении трех месяцев освоить производственные площади, 2/ при развороте работ по сантехнике приводит к большим разрушениям выполненных строительных работ и требует дополнительной затраты времени и средств, 3/ ставит под угрозу полного срыва работы ОКБ на зимний период, так как здания полностью не подготовлены к зиме; не застеклены; отопительная, водопроводная и канализационная сеть не восстановлены.

3. До сегодняшнего дня Наркомторгом и подведомственными ему организациями не открыты при ОКБ-ВЭИ буфет и столовая закрытого типа. Наркомторг заявляется, что формулировка постановления ГОКО "организовать для рабочих и ИТР ОКБ закрытый буфет и столовую" неясна; "обеспечить дополнительным снабжением рабочих и ИТР ОКБ, занятых на вредном для здоровья производстве" Наркомторгу тоже не ясно, так как в постановлении не сказано: по карточкам, или с 50% вырезом карточек или без карточек питать сотрудников ОКБ.

Вследствие этого сотрудники ОКБ частично прикрепляются к столовым, близлежащим к предприятиям, что нарушает расписание рабочего дня, и не могут быть переведены на удлиненный рабочий день; другая часть сотрудников, имеющая семьи в г.Москве, остается не прикрепленной.

4. Постановлением ГОКО для работ ОКБ при ВЭИ выделены 5 автомашин ГАЗ-АА...из-за отсутствия бензина весь транспорт ОКБ стал, вследствие чего мы не можем обеспечить выездов на ночные испытания и доставку необходимых материалов для работ, что ведет к полному срыву всех заданий.

.....

НАЧАЛЬНИК ОКБ при ВЭИ НКЭП: /Бирюков/ (15248).

Армия:

31 августа в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 31 августа на фронтах существенных изменений не произошло.

В районе северо-западнее Сталинграда Н-ская танковая часть в многочасовом бою с противником уничтожила 12 немецких танков, 14 орудий, 8 пулемётных точек и истребила более 400 гитлеровцев. На другом участке немцы силами танков и пехоты пытались атаковать наши позиции. Атака противника была отбита артиллеристами и бронебойщиками. Из 30 принимавших участие в наступлении танков противника было уничтожено 16 немецких танков.

В районе Клетской наши войска продолжали вести активные боевые действия и несколько продвинулись вперёд.

Северо-восточнее Котельникова одно наше подразделение совершило ночной налёт на расположение противника. Наши бойцы уничтожили до 200 гитлеровцев и захватили 2 орудия, 5 пулемётов, 46 винтовок и автоматов.

Южнее Краснодара наша кавалерийская часть напала в тылу противника на подходившую к фронту колонну немецкой пехоты. Казаки в короткой схватке порубили до 300 гитлеровцев и сожгли 20 грузовых автомашин с боеприпасами и военными муществом.

В этом бою особенно отличились разведчики сержант тов. Моисеенко, курсант тов. Постников и группа бойцов под руководством тт. Бочкарёва и Алёшина.

В районе Прохладного огнём гвардейского артиллерийского подразделения на переправах через водный рубеж уничтожено 11 автомашин, 3 танка и до роты пехоты противника.

Партизанский отряд под командованием тов. К., действующий в одном из районов Сумской области, в бою с противником истребил 140 немецко-фашистских захватчиков. Партизаны захватили 8 станковых пулемётов, 26 винтовок, 6 автоматов, 2 радиостанции и много боеприпасов.

В неотправленном письме немецкого офицера Франца Шумертля, адресованном некоей Терезии Мервальд в Креппеншлаге, говорится: «Ты просишь, чтобы я берёгся. Если бы ты знала, что мы здесь переживаем, наверное, перестала бы рассчитыватьна свидание со мной. Я не надеюсь остаться в живых. Мы всё время находимся под огнём русских... За три ночи я не спал и получаса. Вчера днём было несколько легче, но сегодня опять творится нечто безумное. Видно, нашим костям суждено тлеть на равнинах России...»

Жители освобождённых от немецко-фашистских оккупантов деревень Калининской области рассказывают о кровавых злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев. Колхозница Евдокия Иванова, из деревни Пищалино, сообщает: «Немцы ворвались в нашу деревню и дочиста ограбили всех жителей. Они морили голодом советских людей, а из деревни выходить запретили. Нюра Абрамова, Шура, Маруся и Настя Цветковы пошли в соседнюю деревню за картошкой. Гитлеровцы схватили их за околицей, привели в село и на глазах всего населения расстреляли. Немецкие бандиты насильно угнали из деревни Алексино в глубокий тыл 450 женщин и мужчин. Красная Армия вырвала нас из рук смерти».

Немецкие оккупанты заключили в концентрационный лагерь близ Гаммере 450 норвежских учёных, учителей и врачей. Заключённых гитлеровцы заставили рубить лес и корчевать пни. Каждого, кто не выполнил дневное задание, они бросают в карцер — сырую, тёмную яму, вырытую в земле. Заболевшие не получают никакой медицинской помощи. От голода и болезней в июле в лагере умерло 46 человек.» (14755).

31 августа в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 31 августа на фронтах существенных изменений не произошло.

За 30 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтоженоили повреждено до 20 немецких танков и бронемашин, более 100 автомашин свойсками и грузами, подавлен огонь 5 батарей полевой и зенитной артиллерии,взорваны 2 склада боеприпасов и склад горючего, разбито три железнодорожныхэшелона, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

На одном из участков Калининского фронта наши части заняли три укреплённых противником населённых пункта. В упорных боях за эти населённые пункты немцы потеряли убитыми и ранеными до 800 солдат и офицеров. Нашими бойцами огнём из пулемётов сбито 3 немецких самолёта.

В районе северо-западнее Сталинграда наши войска вели ожесточённые бои с группировкой противника, вклинившейся в нашу оборону. В связи с огромными потерями в живой силе и технике немцы пытались подбросить подкрепления своим передовым частям. Наша разведка обнаружила движение вражеской колонны автомашин с войсками, вооружением и боеприпасами. Советские артиллеристы и лётчики обрушили на неприятеля сильный огонь и разгромили колонну противника. Большая часть немецких автомашин уничтожена.

В районе Клетской наши войска вели активные боевые действия и продвинулись вперёд. Оборонявшие этот участок итальянские войска пытались оказать сопротивление, но были опрокинуты. Захвачены трофеи: 38 орудий, 265 пулемётов, до 1.500 тысяч патронов, много винтовок, автомашин и другое военное имущество. Взяты пленные.

В районе северо-восточнее Котельникова наши войска отражали атаки танков и пехоты противника. На одном участке немцам удалось вклиниться в расположение нашей обороны. Н-ская часть, сдерживая натиск численно превосходящих сил неприятеля, уничтожила 8 немецких танков и истребила свыше 300 гитлеровцев. На другом участке огневыми налётами нашей артиллерии уничтожено до 30 автомашин, артиллерийская и две миномётные батареи противника.

Южнее Краснодара наши части отбивали атаки противника. Бойцы Н-ской части уничтожили 3 немецких танка и истребили до роты пехоты противника. В одном районе в тылу наших войск немцы выбросили авиадесант в количестве 200 автоматчиков. Нашими казаками десант был окружён и полностью уничтожен.

В воздушных боях сбито 18 немецких самолётов.

В районе Прохладного наши части уничтожили 7 немецких танков, 22 автомашины и более 200 гитлеровцев.

На Северо-Западном фронте происходили бои местного значения. Одно наше подразделение атаковало противника и захватило 28 немецких ДЗОТов и блиндажей, 3 пулемёта и уничтожило до роты гитлеровцев.

Отряд орловских партизан под командованием тов. Р. в течение августа пустил под откос три железнодорожных эшелона противника. Разбито 3 паровоза и 47 вагонов с войсками и техникой.

Группа партизан заложила под раму бензиновой цистерны мину и несколько килограммов взрывчатки. В пути следования мина взорвалась. Железнодорожный эшелон противника в количестве 29 цистерн с бензином полностью сгорел.

Пленный солдат 128 артиллерийского полка 23 немецкой танковой дивизии Альфред Гельмут сообщил: «Немецкие солдаты и офицеры истребляют население захваченных советских районов. Я не знаю случая, чтобы солдат, убивший ни в чём не повинного мирного жителя, получил какое-либо наказание. В мае текущего года я находился в Полтаве. Расстрелы и убийства мирных жителей там происходили ежедневно. Солдаты гарнизона рассказали мне, что в ноябре 1941 года немцы расстреляли около 3.000 человек. В Харькове я лично был очевидцем, как по приказу немецкого командованияв апреле 1942 года во дворе тракторного завода было расстреляно несколько тысяч харьковских жителей».

В военном порту Шербур (Франция) патриоты подожгли большой немецкий воинский склад. Огнём уничтожено 25 пакгаузов, 19 автомобилей, до 20 тысяч мешков с продовольствием и много бензина.» (14755).

31 августа 1942 г. две эскадрильи 198-го шап произвели налет на крупную авиабазу люфтваффе Орел-Западный. Время налета было назначено на полдень, так как командование полагало, что «в это время немцы обедают». По донесениям летчиков удар выглядел красочно:

«Сгорело несколько десятков стоявших крыло к крылу вражеских самолетов. Пламя перебрасывалось с машины на машину, и никто не гасил этот бушующий костер. Уцелевшие гитлеровцы, спасаясь от гибели, бежали с аэродрома…»

Все это являлось, мягко говоря, сильным преувеличением. Ни один немецкий самолет не пострадал, зато на обратном пути были сбиты Ил-2 лейтенантов И. Касаткина, К. Рослякова и младшего лейтенанта А. Маметкина (19522).

31 августа в 1942 году противник прорвал средний сталинградский оборонительный обвод севернее Гавриловки. Советские войска оставили город Прохладный (14755).

31 августа в 1942 году немецкие войска овладели Анапой. Оборонявшие Таманский полуостров части морской пехоты оказались отрезанными от основных сил советской 47-й армии, корабли Азовской военной флотилии были вынуждены прорываться в Черное море (14755).

Потери личного состава летных частей и самолетов Люфтваффе за период с 1 по 31 августа 1942 г. на фронтах*)

| Фронт | Убитых | Раненых | Пропавших | Полностью | Повреждено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без вести | потеряно | самолетов |
|  |  |  |  | самолетов |  |
| Советско-германский |  |  |  |  |  |
| фронт | 842 | 1168 | 2196 | 2087 | 1624 |
| Западный фронт | 494 | 265 | 901 | 979 | 411 |
| Северная Африка |  |  |  |  |  |
| и Средиземномор | 320 | 257 | 920 | 775 | 280 |
| Общие потери |  |  |  |  |  |
| на фронтах: | 1656 | 1690 | 4017 | 3541 | 2315 |
| ПВО Германии |  |  |  |  |  |
| и потери в Герман | 899 | 553 | 55 | 1020 | 1425 |
| Всего потеряно: | 2553 | 2243 | 4072 | 4561 | 3740 |

*) Данные подготовлены для доклада Гитлеру 7 сентября 1942 г (3573).

Жизнь и внутренняя политика:

31 августа 1942. На экраны кинотеатров вышел фильм "Парень из нашего города" по одноименной пьесе К. Симонова. Режиссеры А. Столпер и Б. Иванов. В главных ролях: Н. Крючков, Н. Боголюбов, Н. Мордвинов, Л. Смирнова, В. Канделаки (18696).

За рубежом:

31 августа 1942 года Состоялся первый полет английского истребителя MB.3. MB.3 - истребитель, разработанный английской фирмой Martin-Baker Aircraft Company Limited. Когда понадобилась замена самолетам Hawker Hurricane и Supermarine Spitfire и появилась спецификация F.18/39, содержавшая требуемые характеристики нового одноместного истребителя, компания Martin-Baker предложила еще более мощный самолет М.В.3. Это был свободнонесущий низкоплан с хорошими пропорциями и с двигателем Napier Sabre II мощностью 2020 л. с. Во время испытаний он развил максимальную скорость 668 км/час на оптимальной высоте полета. Этот самолет, вооруженный шестью 20-мм пушками, явно имел большой потенциал, но после катастрофы 12 сентября 1942г. им больше не занимались. Обозначение М.В.4 было предназначено для нового истребителя, но он так и остался только проектом, который должен был объединить планер самолета М.В.3 с мотором Rolls-Royce Griffon (14755).

31 августа 1942 года состоялся первый полет Martin-Baker MB 3 (20793).

К 31 августа с 1 июня 1942 бомбардировочное командование Королевских ВВС совершило 11 169 самолето-вылетов и потеряло 531 самолет, из которых немецкие ночные истребители сбили 349, в среднем 116 сбитых в месяц (20793).

31 августа в 1942 году в Люксембурге состоялась всеобщая стачка в знак протеста против решения германского правительства присоединить Люксембург к Германии и введения воинской повинности (14755).

31 августа 1942 при аресте коммунистов в Брюсселе фашистами обнаружены документы, выведшие на подпольную организацию “Красная капелла” (4962).

31 августа 1942 при раскрытии коммунистической группы в Брюсселе служба безопасности обнаружила документы, которые позволили ей выйти на след советской разведовательной организации Красная Капелла, действовавшей в Германии (3186).

August 31 1942 Axis forces attack El Alamein position (Battle of Alam el Halfa).

31 августа 1942 началось наступление сил оси под Эль Аламейном (битва Алам эль Халфа (2245,8).

August 31, 1942: At the El Alamein front in Egypt, the Afrikakorps fails to break through British lines and advance toward Alexandria, 75 miles away (3819).

31 августа в 1942 году (31 августа – 2 сентября) неудачная попытка немецких войск прорвать английские укрепления у Эль-Аламейна. Немецкое наступление останавливается Британией в битве Alam al-Halfa, это станет поворотным пунктом в Северно-африканской кампании (14755).

Авиапромышленность:

К концу августа 1942 г. Оперативное управление штаба ВВС КА, основываясь на материалах НИП АВ и результатах собственного исследования фактической результативности немецкой авиации по советской бронетехнике, разработало предложения по повышению «эффективности средств ВВС КА в борьбе с танковыми частями противника».

Помимо прочего, требовалось срочно запустить в массовую серию противотанковые Ил-2 с 37-мм пушками, установить ракетные орудия РО-132 и сделать самолёт двухместным с воздушным стрелком, «вооружив его пулемётом». После чего сформировать на их основе специальные «штурмовые авиадивизии истребления танков, прикрыв их ЛаГГ-3, вооружённых также 37-мм пушками», и укомплектовав хорошо подготовленными для выполнения этой задачи лётчиками и командирами.

Привлекать противотанковую авиадивизию к выполнению каких-либо иных задач, кроме эьбы с танками, запрещалось категорически.

Командующий ВВС КА генерал-лейтенант А.А. Новиков в целом согласился со всеми вдложениями, заметив, однако, что вопрос о формировании противотанковых штурмо- авиадивизий необходимо «проработать и обсудить на Военном Совете» (15846).

В конце августа 1942 в строевые части стали поступать Пе-3бис 39 завода в Иркутске (1722,52).

В конце августа 1942 года Яковлев писал Сталину.

Мной разработан и осуществлен на самолетах Як-1 и Як-7 фонарь кабины пилота, оригинальной конструкции, дающий решение коренного улучшения обзора истребительных самолетов.

Самолет Як-1 прошел испытание с фонарем новой конструкции в НИИ ВВС и получил хорошее заключение.

Боеспособность Як-1 с новым фонарем неизмеримо возросла, так как новый фонарь обеспечивает летчику полностью обзор всей верхней полусферы и в первую очередь вверх и назад, что исключает возможность неожиданного нападения противника с хвоста и сверху.

Кроме того, на этом же самолете введено усиленное бронирование и улучшено вооружение заменой двух Шкасс - одним БС.

Все улучшения получили единодушное одобрение летчиков.

Считаю целесообразным внедрение в серию предложенных улучшений (2147,87).

В конце августа 1942 года Яковлев писал Сталину.

В соответствии с Вашими неоднократными указаниями о крайней желательности увеличения дальности и продолжительности полета истребительных самолетов, разработан, построен и в настоящее время проходит испытания самолет Як-7 М-105ПФ, у которого при полетном весе 3020 кг (вес серийного самолета Як-7) дальность полета равняется 1500 км и продолжительность полета - 4 часа 20 минут при нормальном запасе горючего - 500 кг.

Вооружение и оборудование самолета: одна пушка 20 мм - 120 снарядов, один пулемет 12,7 мм - 200 патрон, бомбовые подвески на 2 бомбы по 100 кг, радиостанция РСИ-4 и фотоаппарат.

Такое усовершенствование самолета Як-7 достигнуто путем замены деревянных лонжеронов крыла на дюралевые (нервюры и обшивка крыла остались деревянные) в результате чего получилось значительное облегчение конструкции крыла и увеличение объема бензобаков и представилось возможным за этот счет увеличить запас горючего почти вдвое, не увеличивая полетного веса самолета и не снижая его скорости.

Увеличение дальности до 1500 км и продолжительности полета до 4-х часов 20 минут - открывает совершенно новые тактические возможности перед истребительной авиацией и ставит самолет Як-7 на сегодня, по совокупности летных и боевых данных, на первое место среди всех воюющих, известных нам истребителей.

Этот самолет может выполнять следующие задачи:

1. Сопровождение бомбардировщиков Пе-2 по всему маршруту.

2. Самостоятельные дневные бомбардировочные и штурмовые операции в тылу противника по важным объектам, коммуникациям и железнодорожным узлам.

3. Прикрытие наземных операций над полем боя в течение 4-х часов непрерывного полета.

4. Дневное, и, что особенно важно, ночное барражирование в течение 4-х часов.

5. Разведывательные операции.

6. Корректировочные полеты обеспечиваемые наличием в самолете второй кабины.

Особенно ценным свойством самолета является - сочетание большой дальности полета с мощным вооружением, делающим самолет почти неуязвимым, для вражеской авиации и позволяющим безнаказанно проводить любые операции в тылу противника в дневное время.

Самолет построен в Новосибирске на заводе N 153.

Завод N 153 может приступить к производству самолетов Як-7 с увеличенной дальностью.

Необходимо решение ГОКО по этому вопросу (2147,94).

В конце августа 1942 года Шахурин писал письмо Маленкову.

В целях усиления боевой мощи самолетов Як-1 и Як-7, гл. конструктор Яковлев произвел замену пулеметов Шкас калибра 7,62 мм на пулеметы Березина калибра 12,7 мм.

Самолет Як-7 с двумя пулеметами калибра 12,7 мм с общим боезапасом 400 патронов, выдержал испытания и заводы NN 153 и 82 выпускают самолеты с данным вооружением.

Самолет Як-1 ч одним пулеметом Березина калибра 12,7 мм с боезапасом 200 патронов подготовлен для проведения испытаний.

Прошу о подтверждении решением ГКО выпуск самолетов Як-7 с пулеметом Березина калибра 12,7 мм вместо пулеметов Шкас калибра 7,62 мм (2147,296).

В конце августа 1942 г. было принято решение о проведении испытаний И-185 в боевых условиях. Их проведение возлагалось на 728-й Гвардейский истребительный полк, действующий на Калининском фронте (9979).

В конце августа 1942 Яковлев договорился с ВВС об испытании И-185 в боевых условиях на Калининском фронте. 4 сентября 1942 г. он дал указание Поликарпову подготовить четыре И-185 к отправке на фронт. Николай Николаевич передал в Новосибирск на завод № 51 приказ немедленно отгрузить три И-185 в Москву на филиал завода вместе с обслуживающей бригадой. Четвертый самолет в то время проходил ремонт в московском филиале (10667). Калининский фронт не случайно выбрали для проведения фронтовых испытаний. Командующим 3-й воздушной армией являлся известный летчик-испытатель Герой Советского Союза генерал-майор М.М.Громов, бывший начальник ЛИИ НКАП, хорошо знающий особенности испытательной работы. Также не случайно для проведения испытаний Громов назначил 728-й истребительный авиационный полк. Он был сформирован в конце 1941 г. из летчиков-инструкторов Чугуевского авиационного училища. В составе полка воевали будущие дважды Герои Советского Союза А.Е.Боровых, А.В.Ворожейкин, Герои Советского Союза Н.П.Игнатьев, А.Е.Новиков, И.Е.Кустов и другие (10667).

В конце августа 1942 самолет Г-1 В.П.Горбунова все же возобновил заводские испытания, но показал неудовлетворительные летно-техни-ческие данные. Испытания были прекращены и как отметил военпред: «...самолет подлежит переделке на серийный» (10686).

В конце августа 1942 г. самолет Г-1 всё же возобновил заводские испытания, но показал неудовлетворительные лётно-тсхнические данные. Испытания прекратили и, как отметил военпред: «...самолет подлежит переделке на серийный» (15788).

В конце августа – начале сентября 1942 года в СССР приступили к работам по горным установкам. Первоначально были предложены два варианта установок: один на станке (на козлах), а другой на двухколесной тележке. Для обоих вариантов предусматривалось использование направляющих от установки М-8-36. Установки имели следующие недостатки: требовалось дальнейшее упрощение их конструкции и технологии, существовала трудность разработки узлов прицеливания и горизонтальной наводки. В результате проведенных работ был выбран вариант на станке (15981).

В конце августа 1942 Нач. 8 ГУ НКАП В.Поликовский писал за № 8/648 А.И.Ш.:

Докладная записка

Во время доводошых работ, а также 50-ти часовых совместных и 100-часовых государственных испытаний моторов наблюдаются случаи появления дефектов отдельных узлов моторов, в силу которых испытания или аннулируются или мотор вовсе выходит из строя не по вине конструкции мотора, а по причинам: понижения трудовой дисциплины, отсутствия надлежащего технического контроля, отступления от установленной технологии производства и сборки и плохой организации ведения самих испытаний.

Так например:

На заводе № 19 по мотору М-71 при проведении государственных испытаний было три случая разрушения клапанных тарелочек по причине отступления от технологии изготовления и три случая выпадания клапанного седла по причине отступления от технологии запрессовки, вследствие чего моторы были сняты с государетвенного испытания.

На заводе № 29 по мотору М-90 при проведении совместных испытаний было два случая разрушения крыльчатки из-за попадания постороннего предмета, поломки коленчатого вала, вызванной разработкой обоймы среднего подшипника, из-за самовольного допущения в производство контрящих штифтов с меньшим диаметром и др.

На заводе № 26 по мотору М-107 при проведении 100-часовых испытаний было разрушение привода газораспределения и маслопомп из-за попадания гайки синхронизатора, отвернувшейся во время работы и др.

Все эти и другие подобные дефекты являютсяс прямым следствием небрежного и безответственного отношения к работе отдельных лиц ОКЦ заводов,что при попустительстве руководителей заводов и ОКБ, выражавшейся в непринятии реальных мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам, ведет к недопустимому удорожанию опытных работ и срыву установленных Вами сроков.

Особо неблагополучно обстоит дело на заводе № 29, по которому бьл издан специальный приказ Зам. Наркома ГУАП т. В.П.Кузнецова, прилагаемый при этом.

Для устранения возможностей появления дефектов мотора, вызываемых небрежной организацией и несоблюдением дисципилины производства также и на других заводах,- считаю необходимым выделить из состава всех ОКЦ заводов специальные группы технического контроля, отвечающие за соблюдение технологии производства, сборку и испытания.

Прошу подливать приказ по этому вопросу (1458,118).

С августа 1942 г. завод № 500 начал переделку М-30 в М-ЗОБ (переделано 35 экз.), а затем производство М-ЗОБ (за 1942 г. изготовлено 34 экз.). В январе — апреле 1943 г. М-ЗОБ испытывался на Ер-2, в августе — на Ил-6. В феврале того же года осуществлялась опытная эксплуатация М-ЗОБ на Пе-8 в частях АДД. Официально АЧ-ЗОБ был принят к крупносерийному производству 19 июня 1943 г. С весны того же года выпуск АЧ-ЗОБ осваивали на заводе № 45. Фактически массовый выпуск дизелей на обоих предприятиях начался с 4-го квартала 1943 г. В ходе серийного производства АЧ-ЗОБ менялся довольно мало; с апреля 1945 г. на нем ввели дополнительные топливные фильтры. Мощность 1250/1500 л.с., вес опытных образцов 1280 кг, серийных 1290 кг (поздние серии 1310 кг). Выпуск на обоих заводах прекращен в сентябре 1945 г. Всего изготовлено 1450 АЧ-ЗОБ (11852).

В конце августа – начале сентября 1942 года в СССР приступили к работам по горным установкам. Первоначально были предложены два варианта установок: один на станке (на козлах), а другой на двухколесной тележке. Для обоих вариантов предусматривалось использование направляющих от установки М-8-36. Установки имели следующие недостатки: требовалось дальнейшее упрощение их конструкции и технологии, существовала трудность разработки узлов прицеливания и горизонтальной наводки. В результате проведенных работ был выбран вариант на станке.

После разработки первого образца дальнейшее ее совершенствование было поручено специалистам СКБ завода “Компрессор”. Установка разбиралась на три основные части. Испытания на прочность, безопасность и удобство обслуживания проводились с 12 по 26 июля 1943 года, и она была рекомендована для принятия на вооружение (11772).

Другие оборонные отрасли:

В конце августа 1942 металлургический завод № 178 изготовил для завода № 112 пробные листы толщиной 35, 45 и 75 мм с содержанием никеля 0,8–1 % вместо принятых ранее 2,5–3 %, хотя и последние параметры были следствием уменьшения содержания никеля в 1941 г. БТУ поручило заводу-изготовителю проверить новую сталь на сварку, обработку и прочность. Стрельбы, проводившиеся с расстояния 64 метра, показали «удовлетворительную бронестойкость».  При попадании 45мм бронебойного снаряда в броневой лист толщиной 35 мм в основном образовывались вмятины глубиной 14–20 мм и иногда пробоины с отколом. При попадании в лист толщиной 45 мм образовывались вмятины глубиной 9-11 мм и пробоины без откола. [292 — ГУ ЦАНО, Ф. 15, Оп. 4, Д. 190, Л. 17–18.] В то же время опыты показали, что выплавка указанной стали в мартеновской печи не вызывает дополнительных затруднений. Новой марке стали был присвоен индекс «ФК». Снижение расхода ферросплавов на одну ее тонну показано в таблице: [293 — Там же, Л. 19–21.] (11741).

К концу августа месяца 1942 ситуация резко обострилась - 23 августа 1942 года части 14-го танкового корпуса немцев, прорвав фронт на 8-километровом участке быстро продвинулись почт на 60 километров и вышли к Волге. Войска Сталинградского фронта оказались отрезанными друг от друга, управление ими нарушилось. Кроме того, немцы перерезали железнодорожные пути, ведущие к городу, и получили возможность обстрела идущих по Волге судов. В результате, к 13.00 23 августа немецкие танки оказались в полутора километрах от Сталинградского тракторного завода.

О создавшемся критическом положении начальник ПВО СТЗ доложил находившимся в тот момент на заводе В. Малышеву и А. Горегляду. Они стали свидетелями боя между немецкими танками и артиллеристами 1077-го зенитного полка, имевшего на вооружении 85-мм орудия. Расчеты этой части были укомплектованы в основном девушками, которые умели вести огонь по самолетам, но не имели никакого представления о том, как надо стрелять по танкам. В результате короткого боя все орудия полка оказались уничтоженными, но зенитчицы позволили руководству завода выиграть время. Вскоре в противоборство с немецкими танками вступили танкисты под командованием капитана Д. Григорьева, которые готовились проводить стрельбы из танков на заводском испытательном полигоне.

Доложив в штаб фронта о сложившейся ситуации В. Малышев и директор СТЗ К. Задорожный поручили главному инженеру завода Демьяновичу подготовить из имеющихся в цехах все танки, которые могли передвигаться и вести огонь. Их укомплектовали экипажами, скомплектованными главным образом из заводских рабочих. В результате, за несколько часов из цехов СТЗ ушли в бой до 50 тридцатьчетверок, которые поддерживали спешно созданные отряды ополченцев из рабочих СТЗ, которых, за неимением другого, вооружили пулеметами ДТ (по некоторым данным использовали до 1500 ДТ), взятыми со складов завода и предназначенными для вооружения танков Т-34. Кроме того, в спешном порядке был поднят по тревоге истребительный батальон, созданный на СТЗ и также укомплектованный рабочими и служащими.

Все эти отряды, не имевшие нормальной военной подготовки, вступили в бой на рубеже Сухая Мечетка с наступающими немецкими частями. Здесь к рабочим СТЗ присоединились отряды с других предприятий Сталинграда - «Красный Октябрь» и «Баррикады» и с ряда других.

Не имевшие боевого опыта отряды рабочих понесли огромные потери, но ценой собственной жизни сумели на некоторое время задержать немцев. Переброшенные в спешном порядке в район прорыва части Юго-Восточного фронта - 99-я танковая бригада, а также 21 и 28-й учебные танковые батальоны, а чуть позже 10-я дивизия НКВД восстановили положение, а затем контратаками отбросили противника на три километра.

Участие в боях за Сталинград рабочих промышленных предприятий произвело на немецкое командование сильное впечатление. Например, полковник А. Вильгельм, во время боев адъютант командующего 6-й армии, впоследствии писал:

«Советские войска сражались за каждую пядь земли. Почти неправдоподобным показалось нам донесение генерала танковых войск фон Вит- терсгейма, командира 14-го танкою- го корпуса. Пока его корпус вынужден был драться в окружении, оттуда поступали скудные известия. Теперь же генерал сообщил, что соединения Красной Армии контратакуют, опираясь на поддержку всего населения Сталинграда, проявляющего исключительное мужество. Это выражается не только в строительстве оборонительных укреплений и не только в том, что заводы и большие здания превращены в крепости. Население взялось за оружие. На поле битвы лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет. Мертвецы в рабочей одежде застыли, склонившись над рулем разбитого танка. Ничего подобного мы никогда не видели» (12217).

К концу августа 1942, ввиду скорой потери СТЗ (Сталинградского тракторного завода), доводочные работы над 122-мм САУ У-34 были остановлены, а УЗТМ начал спешно готовить выпуск танков Т-34.

Однако работы над созданием отечественных САУ на этом не прекратились, а лишь были отложены. Уже осенью 1942 г. командование Красной Армии планировало провести целый ряд масштабных наступательных операций на различных участках Советско-Германского фронта, с применением подвижных артиллерийских подразделений. При разработке наступлений впервые широко учитывались уроки зимнего наступления 1941-42 гг. под Москвой, когда артиллерия среднего и крупного калибра (столь необходимая для сокрушения вражеских укреплений) постоянно отставала от наступавших танковых (и пехотных) подразделений. Поэтому впервые штабом начальника артиллерии при отработке будущих операций было принято решение о широком применении самоходно-артиллерийских установок среднего (от 76-мм до 122-мм) и крупного (более 122-мм) калибров, которые требовалось спешно создать (4017).

В конце августа 1942 доработанный танк Т-70 с двухместной башней был практически готов к выпуску на ГАЗе. Лишь одно пожелание выдвигалось комиссией заводскому бюро: расширить башню на 60-85 мм, что, впрочем, можно было сделать и в ходе серийного производства (11084). В этот момент бронетанковое управление выдвинуло новые ТТТ, основанные на опыте городских боев в 1941-1942 гг. Согласно новым требованиям, основное вооружение легкого танка, как непосредственного спутника пехоты во время боев в населенных пунктах, должно было обеспечивать ведение огня под углом не менее 65 градусов для обстрела верхних этажей зданий. А для этого танку требовалась новая башня, работы над которой привели позднее к рождению Т-80. Разработка улучшенного Т-70 шла с одновременным внесением изменений в серийное производство, поэтому, чтобы не терять наработки и не снижать темпа освоения новой машины, руководство НКТП приняло решение о внесении всех доработок корпуса и МТО трехместного танка постепенно в серию с тем, чтобы по окончании государственных испытаний улучшенной башни сразу перейти на выпуск танка в целом (11084).

К концу августа 1942 активно шла переписка с Наркоматом внешней торговли, при этом в ГАБТУ КА работали реалисты, которые заранее уточняли вопрос о том, будут ли отправлять танки в зимней комплектации. К тому моменту в СССР уже поступила информация по M4A2. В отличие от Medium Tank M3, в переписке новую американскую машину называли исключительно «M4A2» (слово «Шерман» не использовалось ни в переписке, ни на фронте). Впрочем, имелось исключение: в мае 1943 года представитель британской военной миссии в СССР подполковник Тёрнер предлагал советской стороне поставлять танки «Шерман». Фактически речь шла о том, что англичане перепродавали те танки, что им поставили американцы. Чем закончилась эта история, до конца не ясно, но есть очень серьёзные подозрения, что среди M4A2, попавших в СССР, затесались и Sherman III. Танки песочного цвета точно попадались, да и явно «подержанные» M4A2 встречались и в переписке (19038).

В конце августа 1942 станции РУС-2с "Пегматит" устанавливались на аэродромах и использовались для наведения истребителей (384,221).

Армия:

К концу августа 1942 были разработаны предложения по повышению «эффективности средств ВВС КА в борьбе с танковыми частями противника».

Офицеры штаба ВВС считали необходимым «запретить атаки танков самолетами, вооруженными БС, пушками ШВАК, а также применение осколочно-фугасных бомб калибра менее 100 кг».

Для борьбы с бронетехникой предлагалось сформировать противотанковую авиадивизию, вооруженную самолетами с 37-мм и 23-мм пушками, укомплектовав ее хорошо подготовленными для выполнения этой задачи летчиками и командирами.

Привлекать противотанковую авиадивизию к выполнению каких-либо иных задач, кроме борьбы с танками, запрещалось категорически.

Кроме этого, начальник Оперативного управления штаба ВВС КА генерал-майор Н.А. Журавлев потребовал срочно организовать опытные работы по созданию новых авиационных средств поражения для борьбы с танками. В частности, предлагалось повысить эффективность действия снарядов пушек калибров 23 мм и 37 мм, увеличить у авиационных пушек начальную скорость полета снаряда до 1300—1400 м/с, а также изыскать «новые надежно действующие зажигательные средства и новые методы их широкого и эффективного применения по танкам».

Было решено вооружить Ил-2 пушками калибра 37 мм, «даже за счет вооруженного такой же пушкой ЛаГГ-3, так как последний без брони будет нести большие потери от средств ПВО противника», снять ракетные орудия РО-82, установив вместо них РО-132, и запустить в массовое производство двухместный вариант самолета. При этом с началом серийного выпуска противотанковых самолетов Ил-2 сформировать на их основе специальные «штурмовые авиадивизии истребления танков, прикрыв их [самолетами] ЛаГГ-3, вооруженными также 37-мм пушками».

До тех пор, пока не будет отработано противотанковое вооружение штурмовиков, «основной задачей авиации в борьбе с танковыми частями противника считать уничтожение моторизованных частей, артиллерии и средств обеспечения (транспортеры и бензоцистерны)».

Командующий ВВС КА генерал-лейтенант А.А. Новиков в целом согласился со всеми предложениями своего штаба, заметив, однако, что вопрос о формировании противотанковых штурмовых авиадивизий необходимо «проработать и обсудить на Военном совете».

К этому времени в серийное производство уже начал внедряться двухместный вариант Ил-2. В связи с ухудшением летных данных самолета вопрос об установке восьми РО-132 отпал. Наоборот, ракетное вооружение Ил-2 сокращалось до четырех РО-82.

Одновременно от наркомов авиапромышленности и вооружения потребовали скорейшего завершения работ по постройке войсковой серии самолетов Ил-2, вооруженных пушками ШФК-37, согласно Постановлению ГОКО от 26 ноября 1941 г. (11474,329).

К концу августа 1941 были разработаны предложения по повышению "эффективности средств ВВС КА в борьбе с танковыми частями противника".

Офицеры штаба ВВС считали необходимым "запретить атаки танков самолетами, вооруженных БС, пушками ШВАК, а также применение осколочно-фугасных бомб калибра менее 100 кг".

Для борьбы с бронетехникой предлагалось сформировать противотанковую авиадивизию, вооруженную самолетами с 37-мм и 23-мм пушками, укомплектовав ее хорошо подготовленными для выполнения этой задачи летчиками и командирами.

Кроме этого, требовалось ускорить опытные работы по новым авиационным средствам поражения для борьбы с танками.

Было решено срочно наладить выпуск противотанковых Ил-2 с пушками калибра 37 мм и восемью РО-132 и сформировать на их основе специальные "штурмовые авиадивизии истребления танков, прикрыв их ЛаГГ-3, вооруженных также 37-мм пушками".

До тех пор, пока не будет отработано противотанковое вооружение Ил-2, "основной задачей ...в борьбе с танковыми частями противника считать уничтожение моторизованных частей, артиллерии и средств обеспечения (транспортеры и бензоцистерны)".

Особенно интересным представлялось применение штурмовиками бронебойных (РБС-82, РБС-132) и осколочно-фугасных (РОФС-132) снарядов, которые имели лучшие показатели рассеивания и значительно превосходили осколочные РС-82 и PC-132 по бронепробиваемости. Боевые заряды РБС-82 и РБС-132 обеспечивали пробитие 50-мм и 75-мм танковой брони, соответственно, а осколки РОФС-132 при разрыве снаряда вблизи танка пробивали броню толщиной до 15 мм.

Вполне успешным было применение ампул АЖ-2 с самовоспламеняющейся жидкостью КС. При попадании на танк ампула разрушалась, жидкость КС прилипала к броне, залепляла смотровые щели и приборы наблюдения и вызывала пожар такой силы, что потушить его было невозможно - все, что находилось внутри танка, выжигалось. При этом любой "горевший танк является безвозвратной потерей". Это обстоятельство являлось весьма важным преимуществом АЖ-2 перед другими средствами поражения танков. В случае массового сброса АЖ-2 (в кассеты мелких бомб Ил-2 вмещалось 216 ампул) получалась вполне приемлемая вероятность поражения целей. Однако действие АЖ-2 находилось в сильной зависимости от погодных условий и наличия легковоспламеняющихся материалов в районе целей.

Из всех типов авиабомб лучшие результаты при действии по танкам показывали 100-кг фугаски, осколки которых пробивали броню толщиной до 30 мм при подрыве на расстоянии 1-5 м от танка. Кроме этого, от взрывной волны разрушались заклепочные и сварные швы танков.

Фугасные бомбы калибра 50 кг и осколочные калибра 25 кг обеспечивали поражение осколками танковой брони толщиной 15-20 мм лишь при разрыве в непосредственной близости от танка или при прямом попадании.

Однако вероятность попадания бомбы в танк даже с небольшой высоты была невысокой, особенно в условиях боя, когда цели рассредоточивались, как правило, хорошо маскировались, в силу чего трудно обнаруживались с воздуха.

На основе боевого опыта первого периода войны Оперативное управление штаба ВВС КА в ориентировочных расчетах боевых возможностей Ил-2 указывало, что для выведения из строя одного легкого танка необходимо выделять 4-5 Ил-2, а одного среднего танка - 12-15 Ил-2. Очевидно, такой результат нельзя признать отвечающим требованиям войны (12020).

К концу августа 1942 г., основываясь на материалах отчетов НИП АВ и 2-го отдела Оперативного управления штаба ВВС, специалисты штаба разработали специальные указания по использованию авиации против немецких танков, а также предложения по повышению «эффективности средств ВВС КА в борьбе с танковыми частями противника».

Офицеры Оперативного управления штаба ВВС считали необходимым «дать указания командующим фронтами и командующим воздушными армиями, что основными целями авиации при действии по танковым соединениям во всех видах боя и опе рации должны быть не танки, а моторизованные войска и средства обеспечения танков».

Кроме этого, требовалось «запретить атаки танков самолетами, вооруженными БС, пушками ШВАК, а также применение осколочно-фугасных бомб калибра менее 100 кг».

Для борьбы непосредственно с танками предлагалось сформировать специализированную авиадивизию, вооруженную самолетами с 37-мм и 23-мм пушками, укомплектовав ее хорошо подготовленными для выполнения этой задачи летчиками и командирами. Оснащенность дивизии средствами переброски и управления должна была обеспечивать быстрое перебазирование на угрожаемый участок фронта, организацию тесного взаимодействия с войсками и непрерывное управление самолетами, группами и частями в бою.

В качестве основного назначения такой дивизии указывалось уничтожение прорвавшихся танков. Считалось, что именно эти действия дадут наибольший эффект, «так как прорвавшиеся танки не имеют обычно надежных средств прикрытия с воздуха, поэтому наши самолеты могут атаковывать вражеские танки с предельно коротких дистанций, обеспечивающих их действительное поражение».

Необходимость формирования дивизии объяснялась еще и тем обстоятельством, что у наземных войск, расположенных в глубине обороны, в большинстве случаев не имелось в достаточном количестве противотанковых средств. При этом выдвижение противотанковых резервов и огневых средств из тыла и с других направлений требовало значительного времени. В то же время переброска противотанковой авиадивизии в район прорыва выполнялась очень быстро.

Наносить удары по танкам, когда они сильно прикрыты зенитными средствами и истребительной авиацией, считалось нецелесообразным: «...кроме неоправданных потерь, это ничего не даст».

Привлекать противотанковую авиадивизию к выполнению каких-либо иных задач, кроме борьбы с танками, запрещалось категорически.

Кроме этого, начальник Оперативного управления штаба ВВС КА генерал-майор Н. А. Журавлев потребовал срочно организовать опытные работы по созданию новых авиационных средств поражения для борьбы с танками. В частности, предлагалось повысить эффективность действия снарядов калибра 23 и 37 мм, увеличить у авиационных пушек начальную скорость полета снаряда до 1300—1400 м/с, а также изыскать «новые, надежно действующие зажигательные средства и новые методы их широкого и эффективного применения по танкам».

Обращалось внимание на высокие бронепро- бивные свойства пуль со стальным сердечником (Б-32) и с твердосплавным металлокерамическим сердечником из карбида вольфрама (БС-41) от 14,5-мм противотанкового ружья. Справедливо считалось, что пониженная сила отдачи пушки небольшого калибра позволит получить невысокое рассеивание при стрельбе в воздухе, в том числе и при установке такой пушки в крыле самолета Ил-2, а значит, обеспечить высокую вероятность поражения бронетехники.

Было решено вооружить Ил-2 пушками калибра 37 мм, «даже за счет вооруженного такой же пушкой ЛаГГ-3, так как последний без брони будет нести большие потери от средств ПВО противника», снять ракетные орудия РО-82, установив вместо них РО-132, и запустить в массовое производство двухместный вариант самолета. При этом с началом серийного выпуска противотанковых самолетов Ил-2 сформировать на их основе специальные «штурмовые авиадивизии истребления танков, прикрыв их ЛаГГ-3, вооруженных также 37-мм пушками».

До тех пор, пока не будет отработано противотанковое вооружение штурмовиков, «основной задачей авиации в борьбе с танковыми частями противника считать уничтожение моторизованных частей, артиллерии и средств обеспечения (транспортеры и бензоцистерны)».

Командующий ВВС КА генерал-лейтенант А. А. Новиков в целом согласился со всеми предложениями своего штаба, заметив, однако, что вопрос о формировании противотанковых штурмовых авиадивизий необходимо «проработать и обсудить на Военном совете» (17500).

В конце августа 1943 года разведывательные полеты Ju 86R над Москвой прекратились, но актуальность проблемы не исчезла. Поэтому работы по созданию высотного перехватчика в ОКБ-115 пошли по двум направлениям, причем ставка делалась на базовый истребитель Як-3.

Первым направлением повышения высотности самолета стало оснащение его высотным двигателем, а второе, позволявшее значительно поднять потолок и скорость, - оснащение машины ускорителем с жидкостно-реактивным двигателем (12047).

В конце августа 1942 244-ю дивизию, которую кое-как оснастили техникой и в которой насчитывалось всего 20 Б-3, направили в 4-ю воздушную армию на Закавказский фронт (3457,101).

С конца августа 1942 авиагруппа м П.Евдокимова в составе двух отрядов перелетевная на МБР-2 из Баку в устье Волги у Астрахани два с лишним месяца бомбо-штурмовыми ударами сдерживала наступление немцев в доль ш Элиста - Астрахань, летая с водного аэродрома. При установлении льда перелетели назад в Баку (7424, 12).

Авиапромышленность:

Во второй половине августа 1942 г. 288-я истребительная авиадивизия подполковника С.Ф.Коновалова в составе 80 Як-7Б прибыла на фронтю К концу сентября пилоты совершили 1008 боевых вылетов, заявили об уничтожении 81 самолета противника и потеряли 55 своих в воздушных боях и еще три - от огня зенитной артиллерии. На каждый потерянный самолет, таким образом, приходилось около 17 боевых вылетов и приблизительно 15 часов налета! Заметим, что такие высокие удельные потери понес истребитель, который считался в ВВС Красной Армии лучшим по комплексу летных данных! (4537).

Другие оборонные отрасли:

Во второй половине августа 1942 по требованию литейщиков был разработан другой каток, получивший чертежный индекс 833–16. Он оказался еще легче, чем 33–65 – его масса составила 125 килограмм. В конструкции катка легко можно заметить сходство с опорным катком КВ-13, который разработали летом 1942 года. 23 августа каток 833–16 успешно прошёл сравнительные испытания на копре и с 31 августа был введён на танках. Правда, понадобилось некоторое время, чтобы освоить его производство, так что некоторые КВ-1с сентябрьского выпуска получили опорные катки старой конструкции, от КВ-1.

На КВ-1 в это время ставились опорные катки, выполненные по чертежу 33–803, серийное производство которых было налажено с февраля 1942 года. Каждый такой каток имел массу 170 килограмм. Для КВ-1с конструкторское бюро СКБ-2 разработало облегченную конструкцию. Катки, получившие чертежный номер 33–65, устанавливались на двух опытных образцах КВ-1с, а также первых танках установочной партии. Конструкторам удалось снизить массу катка до 135 килограмм. Благодаря использованию таких катков удалось снизить массу танка на 420 килограмм.

Проблема опорных катков 33–65 заключалась в том, что они оказались малоподходящими для массового производства. С точки зрения литейной технологии они были неудачными. Сталелитейный цех, пытавшийся освоить их выпуск в июле-августе 1942 года, этого сделать так и не смог. В результате ЧКЗ был вынужден ставить на танки выпуска августа и частично сентября 1942 года старые опорные катки 33–803.

Опорный каток, получивший чертежный индекс 33–67, согласно официальному списку изменений, 5 ноября 1942 года и устанавливался на машины начиная с танка 210109. Впрочем, есть все основания полагать, что случился переход гораздо раньше – в октябре. Каток этот представлял собой немного измененный 833–16, который официально считался опытной конструкцией. В течение октября 1942 года оба типа катков ставились на танки параллельно.

С катками 33–67 связана довольно громкая история, случившаяся в ноябре 1942 года. С начала ноября стали фиксироваться массовые случаи выхода опорных катков из строя. Например, в 5-м гвардейском танковом полку (гв. тп) за 10–11 ноября из строя вышло 164 катка. На заводе начались серьёзные разбирательства. В результате выяснилось, что проблема не столько в конструкции катка, сколько в качестве изготовления.

Происходило всё это на фоне проблем с поставками литых деталей, приведших к тому, что выполнение программы сильно задерживалось. Если последний танк сентябрьского плана был принят 2 октября, то последний октябрьский построили 6 ноября, а сдали и вовсе 9. Свою лепту вносила и проблема с поставкой корпусов, что особенно было заметно в ноябре и декабре 1942 года. Последний «ноябрьский» танк был построен 7 декабря, сдали его 15 числа. Последний танк декабрьского плана ЧКЗ построил 10 января, а сдал 11. Такой была плата за развертывание в Челябинске выпуска Т-34.

С 1 ноября танки стали оснащаться траками шириной 650 мм, 28 числа на корпус вернулись поручни. Также в ноябре немного изменилось сидение командира, а опоры балансиров опорных катков были переведены на сварку. 25 ноября (официально – 2 декабря) в производство был внедрен модернизированный опорный каток, получивший чертежный номер 22–69. С его введением чехарда с катками для КВ-1с , наконец, прекратилась. 10 декабря появились поручни на башне. В целом декабрь стал для танка этапным: именно в этом месяце он претерпел наиболее серьезные изменения во внешнем виде (17962).

Авиапромышленность:

В августе 1942 г. оба Ил-2 с дистанционно управляемым оружием для обороны задней полусферы проходили государственные испытания. Лучшей признали установку с двумя ШКАСами, однако из-за низких боевых возможностей обеих установок они серийно не строились. Основные усилия сосредоточили на создании и внедрении в серию двухместного штурмовика (9528).

В августе 1942 в 17-й ВА в двухместный вариант с пулеметом УБТ были переделаны 66 Ил-2. Подобные переделки выполнялись в 1-й, 2-й и 6-й воздушных армиях. Свой ремонтный вариант кабины стрелка разработало и ОКБ Ильюшина. Соответствующая инструкция по доработке Ил-2 силами техсостава частей в октябре была отправлена в действующую армию. Всего на фронте в двухместные было переоборудовано около 1200 Ил-2. Здесь стоит сказать, что в ходе эксплуатации в частях действующей армии двухместных Ил-2 «войсковой доработки» с оборонительными пулеметами УБТ в большинстве случаев уже после 5—10 посадок самолета в средней части полукольца установки появлялись трещины. Техническому составу частей приходилось заменять турель и одновременно усиливать фюзеляж в районе выреза под кабину стрелка (11474,294).

В августе 1942 в НИИ АВ проходил испытания авиационный миномет Потанина, смонтированный в хвостовой части Ил-2. Монтировали ствол 82 мм миномета, снабженный шестизарядным механизмом заряжания. Ось миномета отклонена под углом 43 град. назад вверх. Для ослабления отдачи применяли эластичную подвеску и минимальный заряд в 8 г. Гранату - мина, снабженная специальным инерционным взрывателем. Пробовали от РС, но ветрянка не успевала закрутиться. Воздушными стрельбами руководил Монич. Автоматика работала ненадежно, мину заклинивало. В шести полетах выполнили 30 выстрелов и было три задержки. При скорости 320 км/ч на 1000 м подрыв мины происходил на расстоянии 280 м с превышением 70 м. Рассеяние - удовлетворительное, но снарядов - мало. Решили сделать с 15 и более эффективную мину (1056,46).

Есть фото, как с Ил-2 двухместного с короткой антенной, но с подрезом и без номера, сбрасывают АГ-1 (2?). Труба - где-то на уровне чуть дальше конца зализа (1056,46).

В августе 1942 г. С.В.Ильюшин обратился в Правительство с предложением о включении в план опытного самолетостроения на 1942 г. создание двухместного бронированного штурмовика с мощным (2000 л.с.) мотором воздушного охлаждения М-71 взамен, предлагавшегося ранее, одноместного.

Машина получила обозначение БШ М-71 и отражала концепцию тяжелого сильно бронированного штурмовика с мощным бомбовым и пушечным вооружением, что обеспечивало повышенную интегральную боевую эффективность самолета при действии по трудноуязвимым целям в условиях сильной ПВО.

Вооружение самолета должно было включать две 37-мм пушки 11П-37 с 80 снарядами и четыре крылье-вых пулемета ШКАС с 2000 патронами. У стрелка - пулемет УБК калибра 12,7 мм с боекомплектом 250 патронов на турели башенного типа.

Нормальная бомбовая нагрузка -400 кг, в перегрузку - до 1000 кг. Реактивные снаряды устанавливать не планировалось, так как основным средством борьбы с танками и сильно защищенными целями должны были быть пушки и авиабомбы.

Максимальная скорость штурмовика у земли - 430 км/ч, посадочная скорость - 125 км/ч. Время подъема на высоту 3000 м не более шести мин. Максимальная дальность полета на скорости 350 км/ч - не менее 600 км.

Вес брони на штурмовике, по сравнению с Ил-2 АМ-38, увеличился примерно на 750 кг, так что общий вес металлической брони должен был составить 1460 кг, а прозрачной - около 102 кг.

Предложение С.В.Ильюшина поддержал Первый заместитель Главкома ВВС маршал авиации Г.А.Ворожейкин (9649).

В августе 1942 г., как указывалось в отчете 212-й шад о боевой работе «Существующее положение влечет к ранению летчика и выводу из строя приборов рикошетирующими пулями и осколками». По инициативе инженерно-технического состава 212-й шад по защите летчика на самолете Ил-2, который часто получал ранения головы и верхних конечностей от попадания осколков снарядов и пуль в щель между подвижной частью фонаря кабины и верхней броней над бензобаком. Чтобы защитить летчика, предложили «сделать подковообразной бронепластинку на подвижном фонаре для отражения рикошетирующих от задней брони бензобака пуль и осколков» (11921).

В августе 1942 г. С.В. Ильюшин обратился в правительство с просьбой о включении в план опытного самолетостроения двухместного бронированного штурмовика (с таким же, как у Су-6, мотором М-71) взамен одноместного, уже внесенного в план на 1942 г. Этот самолет, получивший обозначение БШ, отражал концепцию тяжелого штурмовика с мощным бомбовым и пушечным вооружением и весьма сильным бронированием, что, по замыслу, должно было обеспечить повышенную боевую эффективность при действиях над полем боя в условиях сильной ПВО противника. Вооружение машины по проекту включало две 37-мм пушки 11П-37 с 80 снарядами и четыре пулемета ШКАС с 2000 патронов. У стрелка на турели башенного типа устанавливался пулемет УБК калибра 12,7 мм с боекомплектом 250 патронов. Нормальная бомбовая нагрузка — 400 кг, в перегрузку— до 1000 кг. Реактивные снаряды не предусматривались, так как основными средствами борьбы с танками и другими сильно защищенными целями должны были стать пушки и бомбы. По расчетам, максимальная скорость штурмовика у земли равнялась 430 км/ч, посадочная — 125 км/ч. Набор высоты 3000 м — не более чем за 6 мин. Максимальная дальность полета на скорости 350 км/ч — не менее 600 км. Вес брони на новом штурмовике по сравнению с Ил-2 увеличивался примерно на 750 кг, так что общий вес металлической брони должен был составить 1460 кг, а прозрачной — около 102 кг (10680).

В августе 1942 С. В. Ильюшин обратился в Правительство с предложением о включении в план опытного самолетостроения этого года двухместного бронированного штурмовика с мотором М-71 взамен одноместного.

На самолете, получившем обозначение БШ-М-71, предполагалось забронировать экипаж, маспорадиатор, бензо- и маслобаки (толщина брони - везде 6 мм). Мотор размещался внутри бронекапота (толщина брони 6 мм), диск кока винта выполнялся из брони толщиной 8 мм. Летчик со стороны передней полусферы защищался прозрачным бронестеклом толщиной 62 мм, с боков и снизу - броней толщиной 6 мм, а со стороны задней полусферы -1 6-мм броневым листом. На фонаре кабины пилота сверху и с боков устанавливались 6-мм бронеплиты.

Кабина стрелка также бронировалась: со стороны хвоста он защищался 16-мм бронеплитой, с боков и снизу - 6-мм броней. Башня турели была полностью забронирована металлической броней толщиной 6 мм. Со стороны установки пулемета на башне устанавливалась 62-мм прозрачная броня. Из прозрачной брони такой же толщины выполнялись и смотровые окна, расположенные по бокам башни.

Вес металлической брони на новом штурмовике должен был составить 1461,7 кг, а прозрачной — 101,6 кг. В сравнении с двухместным Ил-2 АМ-38ф увеличение доли брони в полетном весе самолета на БШ-М-71 составило почти 28%. Однако на самолете отсутствовали система заполнения бензобаков нейтральным газом и дублирование управления рулем высоты и направления.

Вооружение самолета включало две пушки 11 П с 80 снарядами и 4 крыльевых пулемета ШКАС с 1600 патронами. У стрелка — пулемет УБТ с боекомплектом 300 патронов на турели башенного типа. Установка обеспечивала обстрел: вверх - до 50°, влево и вправо - по 1 10°, вниз по борту - 1 5°.

Нормальная бомбовая нагрузка предполагалась 400 кг, в перегрузку - до 1000 кг. Реактивные снаряды устанавливать не планировалось, так как основным средством борьбы с танками и защищенными целями должны были стать пушки и авиабомбы. Самолет не был приспособлен для бомбометания с пикирования под большими углами. Бомбы предполагалось сбрасывать с горизонтального полета или с пологого пикирования под углами 25-30°.

По расчетам при нормальном полетном весе 7300 кг максимальная скорость штурмовика у земли равнялась 420 км/ч (460 км/ч на форсаже), посадочная — 125 км/ч. Набор высоты 1000 м должен был занимать не более 2 мин. Максимальная дальность полета у земли на скорости 336 км/ч получалась 760 км.

Надо полагать, предложение по БШ-М-71 явилось следствием успеха ОКБ П. О. Сухого при создании легкого самолета-штурмовика, имеющего повышенную боевую эффективность главным образом за счет лучшей "подвижности" над полем боя. В противовес этому С. В. Ильюшин сделал ставку на сильное бронирование и мощное бомбовое и пушечное вооружение, что давало возможность использовать самолет не только в качестве штурмовика, но и ближнего дневного бомбардировщика. Как известно, в ВВС Красной Армии в то время катастрофически не хватало фронтовой бомбардировочной авиации. По замыслу многоцелевое назначение БШ-М-71 должно было обеспечить повышенную боевую эффективность при решении задач авиационной поддержки войск. Кроме этого, БШ-М-71 сохранял преемственность технологии производства Ил-2, и предусматривалось частичное (до 25%) использование готовых деталей, узлов и оснастки от "двойки". Поэтому в случае запуска в серию Су-6 С. В. Ильюшин вполне резонно рассчитывал на сохранение за собой серийных заводов, где возможно развертывание производства своего боевого самолета с таким же мотором как у сухого (11426).

С августа 1942 оптические прицелы ПБП стали заменять на упрощенные прицелы ВВ-1 (23,116), разработанные начальником бригады вооружения СКО завода 18 Г.К.Васильевым, состоящие из сетки, нанесенной на лобовое стекло кабины, визирных линий, нанесенных белой краской, и 3 мушек - на капоте двигателя с лета 1942. Этими прицелами стали оснащаться как одноместные, так и двухместные машины, но одновременно, в соответствии с техническим описанием они могли оснащаться и прицелами ПБП-1.

Где-то в это же время на Ил-2 стали ставить фибровые баки, которые значительно повысили живучесть машины (7,90). Решением о массовом производстве фибровых баков, принятым в 1941, предлагалось заменить ими все металлические на имеющихся машинах (229,22). Сама идея баков была взята с немецких машин, испытываемых в ЦАГИ в 1941.

В августа 1942 Г.М.Б. направил в НКАП Эскизный проект морского разведчика открытого моря МДР-10 - тяжелой (22 т) двухмоторной л/л с крылом в виде обратной чайки и двухкилевым оперением. Предлагалось несколько вариантов - дальний морской разведчик, фоторазведчик-аэрофотосъемщик, десантная амфибия с неубирающимся шасси (3939,4).

С августа 1942 г. на Ил-2 (к сожалению, не на всех) стали устанавливаться радиополукомпасы РПК-10. К концу года самолеты штурмовой авиации ВВС КА были оборудованы РПК-10 в соотношении 1:4 - 1:5 (6467).

С августа 1942 г. на штурмовиках (к сожалению, не на всех) стали устанавливаться радиополукомпасы РПК-10. К концу года самолеты штурмовой авиации ВВС РККА были оборудованы РПК-10 в соотношении 1:4-1:5 (ЦАМО РФ, ф. 311, оп. 4495, д. 282, л. 213) (20186).

В августе 1942 закончились наземные испытания 11П-37 ОКБ-16 - будущей НС-37 (65,114).

Увидев, что в отчете нет рекомендации о серии А.Э.Нудельман в августе 1942 написал И.В.С. В коротком письме докладывалось, что разработана и рекомендована на вооружение 37-мм АП для истребителей и штурмовиков, имеющая большие преимущества перед Ш-37, но принятию пушки на вооружение препятствуют личные интересы Б.Г.Шпитального. Отправив письмо А.Э.Нудельман позвонил А.Н.Поскребышеву и попросил доложить (263,51).

Опять бесовщина.

И.В.С. в тот же день зачел письмо Б.Л.Ванникову и наркому вооружения Д.Ф.У. и поручил срочно разобраться (263,52).

С августа 1942 АМ-38Ф пошел в серию (180,101).

В августе 1942 завод № 45 отправил на самолетостроительные предприятия 52 двигателя - на один больше плана. В сентябре завод перевыполнил программу, предусматривавшую изготовление 85 моторов, и занял третье место среди предприятий наркомата. Так же уверенно завод работал и в октябре, доведя месячную производительность до 130 единиц (11159). Однако в конце года из-за проблем с кадрами и плохих погодных условий ситуация ухудшилась. Достаточно сказать, что за 1942 г. на завод было принято 14 238 человек, в том числе 7260 рабочих и 1769 инженеров и техников. Из указанного числа рабочих только 40 % имели опыт работы на заводе, остальные были «зелеными» новичками. В течение года на предприятии прошло обучен-и'ё специальности 4176 человек (в том числе 1265 токарей, 82 слесаря, 273 шлифовщика и 360 фрезеровщиков).

Недостаточная квалификация работников грозила срывом производственных планов. Три мотора, поставленные на длительные испытания осенью 1942 г., не отработали установленного 100-часового срока. Четвертый двигатель АМ-38 честно «отбарабанил» 100 часов, но на 104-м у него оборвался равноправный шатун. Вообще, наиболее характерными поломками АМ-38 в тот период были разрушения шестерен и поломки клапанов, что было вызвано нетолько невысоким качеством изготовления моторов, но и низкокачественным третьесортным бензином, которым снабжался завод (11159).

В августе 1942 года Акт с положительными результатами Государственных испытаний пушки 11П-37 был подписан, но рекомендации о принятии ее на вооружение он не содержал. Тогда Нудельман решился обратиться лично к Сталину, утверждая, что принятию на вооружение пушки 11П-37 препятствуют только личные интересы Шпитального. Председатель Государственного Комитета Обороны в тот же день прочел письмо и поручил Наркомам вооружения Д.Ф. Устинову и боеприпасов Б.Л. Ванникову разобраться.

Те избрали единственно надежный метод определения истины: 1 сентября на Научно-испытательном полигоне авиавооружения собрали комиссию в составе Наркома боеприпасов Ванникова, замнаркома вооружения Барсукова и Кирпичникова — зама члена ГКО по производству вооружения Вознесенского. Приехали представители КБ-16 во главе с Нудельманом, Шпитальный же появиться не соизволил. На аэродром НИПАВ пригнали три ЛаГГ-3 с пушками Ш-37 из 42-го ИАП и один с орудием 11П-37. Он сделал один за другим три полета, в каждом из которых «на отлично» отстреляв по полному боекомплекту, тогда как ни одна пушка Шпитального ни в одном полете не отработала без задержек  (22880).

В августе 1942, учитывая складывающуюся вокруг пушки 11П обстановку, ОКБ-16 принимается решение обратиться за помощью непосредственно к И. В. Сталину. По воспоминаниям А. Э. Нудельмана, в этом письме докладывалось, что в ОКБ-16 разработана и рекомендована на вооружение 37-мм авиационная пушка 11П для истребителей и штурмовиков, имеющая большие преимущества перед пушкой Ш-37. Однако «принятию пушки мешают личные интересы Шпитального Б. Г., в то время как вооружение ею авиации сейчас, во время войны, поможет обеспечить господство наших самолетов в воздухе».

И. В. Сталин дал поручение наркому вооружения Д. Ф. Устинову и наркому боеприпасов Б. Л. Ванникову срочно разобраться в этом вопросе. Соответствующие указания получили заместитель председателя ГКО Н. А. Вознесенский и командующий ВВС КА генерал А. А. Новиков (17500).

В августе 1942 г. с формулировкой «в связи с необходимостью проведения инструктажа летного состава вновь формируемых штурмовых и истребительных противотанковых полков в стрельбе, бомбометании и выполнении атак по танкам» старший лейтенант Канюко и младший лейтенант Назаров из 245-го шап были откомандированы в 4-й отдел НИИ ВВС. Утверждалось, что «указанные летчики прошли специальную тренировку в действии по танкам и являются вполне подготовленными инструкторами, которых можно с успехом использовать при переучивании летного состава противотанковых полков» (17500).

В августе 1942 года, помня о проблемах, возникших при летной отработке самолетов с М-82 в 1941 году, завод №19 провел первый этап летных испытаний мотора М-82НВ на самолете Су-2, также показавший хорошие результаты (10705).

В августе 1942 Сухой получил разрешение Шахурина дополнительно построить ещё два самолёта Су-6 с противотанковым вооружением.

Первый штурмовик Су-6 с 37-мм пушками и с мотором М-71 ф был построен в декабре1942 г. Однако на испытания не передавался, так как в начале января 1943 г. П.О. Сухой предъявил эскизный проект модифицированного штурмовика Су-6 М-71ф (заводское обозначение С2А) уже в двухместном варианте (по опыту войны). Этот самолёт был построен и к концу августа 1943 г. с блеском прошёл государственные испытания, но по ряду субъективных и объективных причин в серийное производство не запускался, хотя военные и настаивали, даже в ущерб планам выпуска самолётов Ил-2 (15846).

В августе 1943 Сухой получил разрешение Шахурина дополнительно построить еще 2 самолета Су-6 с противотанковым вооружением.

Первый штурмовик Су-6 с 37-мм пушками и с мотором М-71ф был построен в декабре 1942 г. Однако на испытания не передавался, так как в начале января 1943 г. П. О. Сухой предъявил эскизный проект модифицированного штурмовика Су-6 М-71ф (заводское обозначение С2А) уже в двухместном варианте (по опыту войны). Этот самолет был построен и к концу августа 1943 г. успешно прошел государственные испытания, но по ряду субъективных и объективных причин в серийное производство не запускался, хотя военные и настаивали, даже в ущерб планам выпуска самолетов Ил-2 (17500).

В августе 1942 Сухой получил разрешение Шахурина дополнительно построить еще два противотанковых Су-6. Первый штурмовик Су-6 с 37-мм пушками и с мотором М-71 ф построили в декабре 1942 г., однако на испытания он не передавался, так как в начале января 1943 г. П.О. Сухой предъявил эскизный проект модифицированного штурмовика Су-6 М-71ф (заводское обозначение С2А) уже в двухместном варианте (по опыту войны). Этот самолет к концу августа 1943 г. успешно прошел государственные испытания, но по ряду причин в серийное производство не передавался, хотя военные на этом и настаивали, даже в ущерб планам выпуска Ил-2 (15776).

С августа 1942 г. П.О.Сухой с разрешения наркома, строит два экземпляра одноместных модифицированных Су-6. На них устраняются все дефекты, отмеченные на госиспытаниях в НИИ ВВС. Центроплан самолета с заводским обозначением Су-6 (СА) остался цельнометаллическим, с двумя лонжеронами. Он имел ниши, в которых размещались в убранном положении стойки шасси с колесами-полубаллонами размером 800x260 мм. При полностью убранном шасси ниши закрывались двумя створками. Каждая опора шасси состояла из амортизационной стойки, верхняя часть которой заканчивалась стальной траверсой, служившей для крепления стойки к центроплану; и заднего подкоса с гидравлическим подъемником, предназначавшимся для уборки опоры. Схема уборки следующая: стойка, вращаясь около оси крепления траверсы, уходила назад, а колесо при этом поворачивалось вокруг оси стойки на 90° и полностью оказывалось в центроплане. Подъемник шасси приводился в действие гидросистемой с помпой, работавшей от мотора. Амортизатор — масляно-воздушный, с торможением на обратном ходе. В деревянных отъемных консолях с двумя металлическими лонжеронами размещалось стрелковое вооружение, доступ к которому осуществлялся через люки. На нижней поверхности консолей имелись узлы для установки шести РО-82 или РО-132 и предусматривалась свободная подвеска для двух бомб. В носках консолей были заложены чугунные противовесы, повышавшие критическую скорость флаттера крыла. Посадочные щитки металлической конструкции, элероны металлические, с обтяжкой полотном. Левый элерон с триммером. Возможность потери поперечной устойчивости на больших углах атаки предотвращалась применением автоматических цельнометаллических предкрылков, располагавшихся по носкам консолей крыла в зоне элеронов. Фюзеляж состоял из двух частей. Передняя представляла собой кабину пилота, выполненную целиком из брони, а задняя - цельнодеревянная конструкция. Бронекабина стыковалась с задней частью посредством узлов и накладок. Под кабиной пилота размещался бензиновый бак, за кабиной - грузовой отсек для бомб. На левом борту фюзеляжа находился люк для доступа внутрь хвостовой части. Фонарь пилота имел переднюю часть и козырек из прозрачной брони. Фонарь заканчивался обтекателем. Неподвижный стабилизатор - цельнометаллической конструкции; киль - деревянный, с фанерной обшивкой. Металлические рули с весовой и аэродинамической компенсацией, с полотняной обшивкой, имели триммеры. Костыль с колесом 300x125 мм убирался с помощью троса, связанного с роликом на оси шасси. Элероны имели одинарное управление жесткой конструкции. Управление рулем высоты - жесткое, дублировалось проволочными тягами, а рулем направления — дублированное, тросовое. Мотор воздушного охлаждения М-71Ф с винтом АВ-5-4А диаметром 3,25 м монтировался на сварной мотораме. Закрывался капотом типа ЫАСА с выходом охлаждающего воздуха через щель с регу лируемой «юбкой». Протектированный бензобак, размещенный в отсеке под кабиной пилота, заполнялся инертным газом. Маслобак находился позади мотора, на противопожарной перегородке. Сотовые маслорадиаторы размещались в туннелях носка центроплана, выход воздуха из туннелей регулировался заслонками. Пилот был забронирован полностью. Толщина листов брони - от 4 до 15 мм. Козырек кабины пилота - трехгранной формы, состоял из трех плит прозрачной брони. Бензобак защищался бронепли-тами сзади, снизу и с боков. Пространство за мотором бронировалось броне-щитами, представлявшими собой заднюю часть капота, и конусной броней, являвшейся внутренним капотом. Вся эта броня входила в конструкцию самого фюзеляжа. Маслорадиаторы также бронировались. Общий вес брони составил 649,7 кг (10718).

В августе 1942 Сухой получает разрешение А.И. Шахурина дополнительно построить два самолета Су-6 с бронекор-пусом, включенным в конструкцию самолета, и с усиленным бронированием маслорадиатора и винтомоторной группы. Вооружение этой пары штурмовиков состояло из двух пушек 11П, двух ШКАС, 200 кг бомб (в перегрузку 400 кг) и шести РО-82. Управление рулем высоты и рулем направления дублировалось. Предусматривалась замена металлических консолей крыла на консоли деревянной конструкции.

Первый штурмовик Су-6 с крупнокалиберными пушками и с мотором М-71ф был построен в декабре 1942 г. Однако на испытания не передавался, так как в начале января 1943 г. П.О. Сухой предъявил эскизный проект модифицированного штурмовика Су-6 М-71ф (С2А) уже в двухместном варианте (по опыту войны) (11474,414).

В августе 1942 Сухой получил разрешение наркома Шахурина, используя созданный в июле задел по фюзеляжам, центропланам и агрегатам, построить два самолета Су-6 с бронекорпусом, включенным в конструкцию самолета, и усиленным бронированием маслорадиатора и винтомоторной группы. Вооружение этой пары штурмовиков состояло из двух пушек 11П (100 снарядов), двух ШКАС (1500 патронов), 200 кг бомб (в перегрузку 400 кг) и шести РО-82 (или РО-132). Управление рулем высоты и рулем направления дублировалось. Предусматривалась замена металлических консолей крыла на консоли деревянной конструкции (19846).

В августе 1942 «Эскизный проект самолета противотанковой воздушной армии» рассматривался специалистами НИИ ВВС. Несмотря на изрядный скепсис (масштаб программы строительства «Пегасов» и проблем, связанных с этим, поражал воображение всякого, кто соприкасался с проектом), в выводах по материалам проекта все же указали, что самолет представляет интерес для ВВС КА. Но «вопрос о развертывании работ по массовой постройке» жестко увязывался с постройкой пяти опытных «Пегасов» и результатами проверки их тактических и летных свойств, вопросов живучести и отработки вооружения.

Как показали дальнейшие события, официального заказа от ВВС на постройку даже опытных самолетов «Пегас» в НКАП так и не последовало.

Тем временем о проекте Д. Л. Томашевича было доложено И. В. Сталину и вызвало его неподдельную заинтересованность. Особенно Сталину понравилась возможность за короткий срок изготовить большое количество самолетов этого типа (с темпом выпуска около 100 самолетов в день), быстро освоить их летчиками и массированно применить на фронте, буквально раздавив с воздуха танки и мотопехоту противника (17490).

В августе 1942 о проекте Д. Л. Томашевича было доложено И. В. Сталину и вызвало его неподдельную заинтересованность. Особенно Сталину понравилась возможность за короткий срок изготовить большое количество самолетов этого типа (с темпом выпуска около 100 самолетов в день), быстро освоить их летчиками и массированно применить на фронте, буквально раздавив с воздуха танки и мотопехоту противника.

Учитывая такие положительные стороны проекта «Пегас», как сварная бронекабина простых форм, сменные варианты вооружения, упрощенная технология изготовления, даже рассматривался вопрос о реализации ряда предложений ЦКБ-29 на серийном легком транспортном самолете Як-6 2М-11ф. Впрочем, без особого результата. Главный конструктор Як-6 — заместитель наркомавиапро- ма А. С. Яковлев, быстро осознав, чем эта затея может закончиться, своевременно дистанцировался от этого задания. Дело в том, что Як-6 оказался довольно строгим в пилотировании и молодые летчики с недостаточной подготовкой на нем частенько бились. Дальше разговоров дело не пошло.

Детально изучив представленные материалы, военные специалисты достаточно объективно оценили главную особенность проекта — предельную простоту и дешевизну самолета, но вполне справедливо поставили под сомнение возможность постройки 15000 самолетов «Пегас» в течение года. Главным образом ввиду необеспеченности заявленной программы строительства моторами М-11, которых необходимо было изготовить не менее 30 000 единиц, а с учетом передачи некоторого количества моторов в оборотный ремонтный фонд и того больше. Для этого в системе НКАП требовалось создать новый мощный моторный завод, что было совершенно нереальным в условиях войны.

Кроме того, виделись и практически непреодолимые в условиях войны трудности при формировании и боевом применении специальной противотанковой воздушной армии. Причем на первый план выходили даже не технические и организационные проблемы, связанные с насыщением нового формирования материальной частью и обеспечением поддержания такой огромной массы самолетов в боеготовом состоянии, а проблемы комплектования и подготовки личного состава.

Действительно, 15 000 самолетов — это при 32-самолетном составе авиаполков (штат № 015/282) свыше 60 000 (!) человек личного состава.

Требовалось отобрать и обучить (хорошую стрелковую и тактическую подготовку никто не отменял вне зависимости от типа самолета) не только 15 000 летчиков, но и командиров полков и дивизий с опытом ведения современной воздушной войны, а на уровне штабов ВВС, воздушных армий и фронтов проработать все вопросы взаимодействия армии противотанковых «Пегасов».

Вызывала сомнение и заявленная в проекте высокая боевая эффективность противотанкового самолета. Дело в том, что небольшая скорость полета не только повышала вероятность поражения бронетехники противника, но повышала и вероятность поражения самого самолета огнем с земли. По опыту применения более скоростного штурмовика Ил-2 его бронекорпус с толщиной брони 6—12 мм успешно пробивался бронебойными малокалиберными снарядами и крупнокалиберными пулями немецких зенитных и авиационных автоматов. Между тем бронирование кабины летчика на самолете «Пегас» принципиально ненамного отличалось от Ил-2. Схема бронирования и выбранные толщины брони, по мнению специалистов института, не обеспечивали надежную защиту как от зенитного огня, так и от огня истребителей. К тому же моторы не бронировались. Протектор основных бензобаков, система нейтральных газов и противопожарные перегородки проектом не предусматривались. В то же время сброс бензобаков не исключал пожара, так как летчик может своевременно не заметить возгорания.

Было очевидно, что в условиях интенсивных воздушных боев (по-другому и быть не могло, так как крупные массы танков действуют только на главном направлении удара, значит, и прикрываются с воздуха) армады противотанковых «Пегасов» будут нести и огромные потери от огня противника. Самолет Томашевича виделся не столько полноценной противотанковой системой, сколько одноразовой, в лучшем случае 2—3-разовой боевой машиной. Но главное, с каждой потерей «Пегаса» терялся и летный состав, в большинстве своем безвозвратно. Подготовка же летчиков дело затратное и продолжительное. Собственно, именно по этой причине командование ВВС КА и Ставка ВГК не решились на создание не только специальных противотанковых дивизий, как предлагалось Оперативным управлением штаба ВВС, но даже отдельных противотанковых полков. При интенсивных боях специально обученные летчики погибают «в общей свалке» так же часто, как и рядовые летчики, не имеющие противотанковой подготовки.

Положительной стороной самолета «Пегас» считалось применение сменных составов оружия на подвесных мостах и лафетах, что расширяло круг тактических задач, решаемых самолетом. Из числа сменных комплектов вооружения наилучшими сочли варианты с пушкой калибра 37 мм, ракетными снарядами и бомбами. Однако возможность использования пушек калибра 37 мм с силой отдачи порядка 3000—5500 кг на столь легком самолете требовалось проверить реальными стрельбами в воздухе.

Несмотря на изрядный скепсис (масштаб программы строительства «Пегасов» и проблем, связанных с этим, поражал воображение всякого, кто соприкасался с проектом), специалисты НИИ ВВС в выводах по материалам проекта все же указали, что самолет представляет интерес для ВВС КА. Но «вопрос о развертывании работ по массовой постройке» военные жестко увязали с постройкой 5 опытных «Пегасов» и результатами проверки их тактических и летных свойств, вопросов живучести и отработки вооружения.

Надо сказать, весьма осторожный и дальновидный шаг, учитывая известную заинтересованность руководства НКВД в этом проекте.

Как показали дальнейшие события, официального заказа от ВВС на постройку даже опытных самолетов «Пегас» в НКАП так и не последовало (17500).

C августа 1942 39 завод в Иркутске получил задание на выпуск Ил-4. Выпуск начался через 6 месяцев и всего сделали 869 из 6119. Делали торпедоносцы + 6хРС 132 или 82 (1723,53).

С августа 1942 г., ильюшинские бомбардировщики начали вытеснять Пе-2 и Пе-3 из цехов завода № 39, эвакуированного в Иркутск с заводом № 125. Делали их там поначалу немного. Так, в октябре сдали всего четыре самолета (правда, в плане стояли два) (10734,69).

С августа 1942 г. ильюшинские бомбардировщики начали вытеснять Пе-2 и Пе-3 из цехов завода №39, эвакуированного в Иркутск вместе с заводом №125. Делали их там поначалу немного. Так, в октябре сдали всего четыре самолета (правда, в плане и вовсе стояли только два). Собственно, это были уже не ДБ-3Ф, так как с 26 марта самолету присвоили новое обозначение - Ил-4 (7666).

В августе 1942 по решению Государственного Комитета Обороны завод № 39 прекращает выпуск машин Пе-2 и Пе-3бис и приступает к производству дальнего бомбардировщика Ил-4 (ДБ-3Ф переименованный в Ил-4 приказом А.И. Шахурина 28 марта 1942 года). К выпуску в 1942 году намечено 37 Ил-4, при этом первые машины должны быть сданы в ноябре месяце.

При освоении Ил-4 заводом был осуществлен следующий график подготовки производства и изготовления первой машины (Отчет о работе завода № 39 за 1942 год. Центральный архив ИАЗ, дело № 240, лист 39.):

1. Получение чертежей от завода № 23 – 30 августа.

2. Изготовление плазов – 10 сентября.

3. Передача чертежей в производственные цехи – 10 сентября.

4. Обработка чертежей конструкторским и технологическим отделами завода – 8 октября.

5. Заказ оснастки «0» и 1-й очереди – 10 октября.

6. Передача цехам технологических передовиц – 15 октября.

7. Разработка технологических процессов – 30 октября.

8. Изготовление оснастки «0» очереди – 13 октября.

9. Изготовление агрегатов первой машины – 23 октября.

10.Передача на сборку первой машины – 31 октября

11.Облет и сдача заказчику – 6 ноября.

Четкая, организованная по графику работа технических отделов и цехов завода обеспечили выполнение сроков, поставленных Государственным Комитетом Обороны и наркоматом авиационной промышленности. Безусловно, сказался и опыт постройки бомбардировщиков ДБ-3Ф в Москве, которым обладали «менжинцы» при запуске иркутского Ил-4: самолет и технология его изготовления была очень хорошо им знакома. В период освоения производства бомбардировщика в Иркутск дважды приезжал С.В. Ильюшин, лично возглавляя большую группу специалистов ОКБ. Все это позволило освоить и выпустить в серию Ил-4 в рекордно короткие сроки - всего за четыре месяца (15223).

В августе 1942 завод 19 в Молотове (Пермь), на котором размещалось ОКБ П.О.С., начал постройку Су-8 с двумя М-71, проектирование которого началось в мае 1942, а чертежи были готовы только 20 сентября 1942 (1062,7).

В августе 1942 на Пе-2 N 10/119 был разработан и испытан легкий экран толщиной 1.5 мм для монтажа позади бронеспинки пилота для защиты ш (1942,27).

В августе 1942 на заводе № 22 смонтировали и облетали первый Пе-2 с деревянными фюзеляжем (Ф-3) и стабилизатором. Также провели летные испытания самолёта Пе-8 (зав. №42047) с двигателями М-82. Испытания проводил Герой Советского Союза М.3. Водопьянов, ведущий инженео Н.Н.Аржанов (6394).

В августе 1942 в цехе окончательной сборки завода № 22 из таких агрегатов улучшенного качества был бран эталонный Пе-2, на котором были отработаны все погрешности, после чего машину сдали комиссии и заказчику. Эталонный Пе-2 явился образцом для приемки дальнейших серийных самолётов, это был значительный шаг вперед по качеству, особенно по внешней отделке (6394).

В августе 1942 А.И.Ш. писал Нач. ГУЗ и ТС Селезневу письмо:

"По вопросу изменения комплектации самолетов Пе-2 кассетами для мелких бомб, сообщаю:

1. Каждый Пе-2 будет комплектоваться кассетами для мелких бомб с 1 сентября 1942.

2. С 15 октября 1942 самолеты Ил-2 будут выпускаться с модернизированными бомбоотсеками центроплана, благодаря чему каждый самолет может быть использован для загрузки мелкими бомбами без применения специальных кассет." (1632,76).

В августе 1942 был подготовлен проект приказа НКАП по вопросу обеспечения ВВС КА самолетами Пе-2 в разведывательном варианте. Хотели поручить директору завода 22 Окулову к 10 сентября произвести отработку и испытание 2-х Пе-2 в разведывательном варианте с установкой автомата курса АК-1...(1685,86).

В августе 1942 к В.Захаров и А.Виноградов разработали два образца подвижных оборонительных ракетных установок для Пе-2 под РС-82. Система РУБ-2Л (ракетная управляемая батарея на два снаряда люковая) монтировалась на подвижной части ЛУ. Система РУБ-4 - размещалась на прозрачной полусферической башенке, опорное кольцо которой ставилось на астро-люк стрелка-радиста. Не пошло, так как прицельность обеспечить не удалось (1841,31).

В августе 1942 г. конструкторы В.Заулошнов и А.Виноградов создали два образца подвижных оборонительных батарей РС-82, предназначенных для Пе-2. Люковую ракетную управляемую батарею на 2 снаряда РУБ-2Л смонтировали на подвижной части нижней пулемётной турели. Верхнюю установку РУБ-4 разместили на прозрачной полусферической башенке, опорное кольцо которой встроили в отверстие астролюка стрелка-радиста. При внешней привлекательности технического решения, оно оказалось не вполне удачным. Ещё на наземных испытаниях Пе-2 (заводской №7/87) специалисты НИПАВ установили, что при пуске снарядов стрелок не в состоянии удержать установку от разворота, поэтому прицельная стрельба оказалась невозможной. Более того, набегающий поток воздуха препятствовал наведению батарей даже при небольших углах отклонения, а после пуска одного из снарядов установку неудержимо разворачивало в скомпенсированное положение. Словом, РУБы оказались абсолютно непригодными для боевого применения. Впервые такую установку задумали для скоростного пикирующего бомбардировщика СПБ конструктора Жемчужина ещё до войны. Правда, для стрельбы в ЗПС предусматривалась выдвижная кассета, и снаряды были более серьёзными - РС-132, но в серию система не пошла.

В строевых частях аналогичные устройства делали по-разному. Одному из первых мысль «довооружить» Пе-2 пришла технику А.Помазанскому. Он совершенно справедливо посчитал, что психологическое воздействие несущихся навстречу атакующему истребителю ракет и их взрывы компенсируют потерю скорости бомбардировщика-ракетоносца. В 208-м сбап по два ракетных орудия РО-82 смонтировали на хвостовой части фюзеляжей Пе-2 и Пе-3. Небольшой «раствор» орудий по направлению получился автоматически при установке узлов крепления на круглом фюзеляже. Во 2-м драп ГК в ноябре 1941 г. на все Пе-2 поставили аналогичные установки. Пускал снаряды штурман самолёта залпом.

В период боёв под Вязьмой экипаж лётчика Алышева из 2-го драп ГК успешно отразил нападение четырёх «мессершмиттов», применение «ракеты обратного старта». Вскоре таким же образом отбился экипаж младшего лейтенанта Щитова. На сей раз противник проявил настойчивость, и чтобы его отпугнуть, понадобилось два залпа. Подобное предпринимали в некоторых полках штурмовиков, где по одному РО монтировали справа и слева от киля, а также в полках дальних бомбардировщиков для защиты ППС и ЗПС на Ил-4. А в 4-м драп ГК на все самолёты Пе-2, Пе-3 и А-20 «перевёрнутые» пусковые РО-82 установили попарно под каждую консоль. Они были предназначены для усиления защиты сзади-снизу - обычного направления атак германских истребителей. (11392).

В августе 1942 г. конструкторы В.Заулошнов и А.Виноградов создали два образца таких устройств для самолета Пе-2. Оба они были реализованы на машине с заводским №7/87.

Ракетную управляемую батарею РУБ-2Л для люковой стрелковой установки ЛУ-Пе-2 смонтировали на подвижной части нижней турели. Конструктивно она представляла собой два штатных орудия РО-82, закрепленных по обеим сторонам пулемета УБТ. Огонь из них вел залпом стрелок-радист от отдельной боевой кнопки, используя перископический люковый оптический прицел ОП-2Л. И хотя, подвижность такой установки была ограниченной, эта комбинированная стрелковая система позволяла еще больше сократить диапазон ракурсов успешных атак истребителей противника.

Еще один вариант - верхняя установка РУБ-4 - размещалась сверху на блистере от башенной пулеметной установки, используемой на дальних бомбардировщиках Ил-4 для хвостового стрелка. Для этого опору кольцевого подшипника встроили в отверстие верхнего люка стрелка-радиста. В ходе наземных испытаний на НИПАВ ВВС КА выяснилось, что при стрельбе из нее возникают очень большие моменты сил, стремящиеся развернуть установку, в связи с чем стрелок не в состоянии вести прицельный огонь. В ходе летных испытаний было отмечено, что парусность установки велика, и набегающий поток воздуха сильно препятствует наведению батареи даже на небольшие углы по направлению, а после пуска одного из снарядов всю установку неизбежно разворачивает в сторону. В итоге испытатели пришли к выводу, что ракетные управляемые батареи абсолютно непригодны для боевого применения.

Между тем эти недостатки были вполне объяснимы и заранее прогнозируемы. Дело в том, что сила отдачи РС-82 превышала 1000 кг, и при одиночном пуске из-под крыла истребителя даже самолет слегка разворачивало в противоположную сторону. Именно поэтому на крылатых машинах схема разгрузки была организована симметрично, то есть поочередно из-под каждой плоскости. Одиночная же стрельба РС в авиации не приветствовалась с 1939 г. В связи с этим вызывает удивление -как инженеры-оружейники пытались рекомендовать стрелкам вручную удерживать такие чудовищные силы отдачи? Между тем скомпенсировать их не составляло большого труда - достаточно было стрелять из РУБ-4 залпами по паре снарядов, разгружая установку симметрично.

Кроме того, это позволило бы увеличить плотность осколочного поля вблизи цели и, как следствие, вероятность ее поражения. Правда, залповая стрельба из РУБ-4 потребовала бы усилить подшипник башенной установки (как это сделали на некоторых Ил-4 с пушкой ШВАК для зашиты ЗПС), но это уже совсем другая тема...

В серийное производство упомянутые установки так и не поступили. Военные не смогли четко сформулировать то, чего они ожидали получить от использования РС в системе оборонительного вооружения бомбардировщиков (11402).

В августе 1942 г. конструкторы В.Заулошнов и А.Виноградов создали два образца установок оборонительных батарей РС-82, предназначенных для Пе-2. Люковую ракетную управляемую батарею на 2 снаряда РУБ-2Л смонтировали на подвижной части нижней пулемётной турели. Верхнюю установку РУБ-4 разместили на прозрачной полусферической башенке, опорное кольцо которой встроили в отверстие астролюка стрелка-радиста. При внешней привлекательности технического решения, оно оказалось не вполне удачным. Ещё на наземных испытаниях Пе-2 (заводской №7/87) специалисты НИПАВ установили, что при пуске снарядов стрелок не в состоянии удержать установку от разворота, поэтому прицельная стрельба оказалась невозможной. Более того, набегающий поток воздуха препятствовал наведению батарей даже при небольших углах отклонения, а после пуска одного из снарядов установку неудержимо разворачивало в скомпенсированное положение. Словом, РУБы оказались абсолютно непригодными для боевого применения (11432).

В августе 1942 г. на специально переоборудованном Ер-2 начались летные испытания МБ-100, которые шли долго и тяжело. Помимо дефектов этот мотор показал еще и слишком большой расход топлива. Эти недостатки было чрезвычайно сложно устранить. Тем не менее, ведущий специалист ЦИАМ Поликовский рекомендовал Шахурину и Мясищеву продолжить работу по установке МБ-100, обещая, что высотность моторов Добротворского можно будет улучшить «теми же методами, какие применяются для моторов М-105». Вот только результата эти методы не дали и на М-105...(17739).

В августе 1942 директор завода № 124 Окулов писал А.И.Ш.:

«Качество внешней отделки зависит от рабочих. Но острая нехватка квалифицированных кадров, особенно клепальщиц, жестянщиков и слесарей-сборщиков, большая часть которых осталась в Москве, вынуждает брать людей из отделов, домохозяек и подростков. За три месяца вместо 5000 неквалифицированных рабочих на завод пришло 2450 человек. Мобилизация рабочих была сорвана. Из трех тысяч жителей Казани пришло только четыреста. Из 1500 ленинградских учащихся РУ и ФЗО пришло только 850, из них многие без обуви и одежды, что не позволяет им работать. Из 2000 ленинградских рабочих, в основном женщин с детьми, приехавших из Краснодара, имеют жилье лишь 659. Люди живут крайне скученно, в результате чего возникают эпидемии. Специалистов, работавших на ТБ-7, снимали для работы на Пе-2, а потом вновь возвращали на ТБ-7. Некомплект работающих на конец июня составлял 7286 человек, не считая 1250, ушедших на фронт. По-прежнему не хватает оборудования».

Однако, по утверждению Окулова, качество Пе-2 в июле значительно улучшилось и не уступало качеству весенних машин (12049).

В августе 1942 года из ВВС в адрес заместителя наркома авиационной промышленности Л.А. Воронина ушло тревожное письмо.

"Сообщаю Вам, что до настоящего времени самолет Ту-2 <...> с моторами М-82 не доведен. Основные дефекты М-82 - задир поршней при наборе высоты на номинале (имеется ввиду режим работы двигателя. - Прим. авт.), отсутствие стабильности регулировки карбюратора К-82БП, выбрасывание масла в суфлере на высоте 6000-8000 м, отказ в работе свечей <...> после 5-20 часов работы, не устранены.

Завод № 166 не обеспечен моторами М-82, воздушными винтами, масляными радиаторами, колесами... В результате части ВВС КА, остро нуждающиеся в бомбардировщиках с хорошими летно-техническими данными, самолетов Ту-2 не получают" (12035).

В августе 1942 г. завершились государственные испытания "103-В". По их результатам удалось определить, что максимальная скорость у земли не превосходит 460 км/ч, а на высоте 3000 метров - 525 км/ч. Хотя это было значительно меньше, чем ожидалось, но вопрос о серийном производстве машины был давно решен.

Таблица № 1.

Основные данные опытных экземпляров самолета "103"

|  | "103"" | "103-У" | "103-В" |
| --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | АМ-37 | АМ-37 | М-82 |
| Взлетная мощность, л.с. | 2x140021 | 2x14002' | 2х170051 |
| Размах крыла, м | 18,8 | 18,86 | 18,86 |
| Длина, м | 13,2 | 13,7 | 13,8 |
| Площадь крыла, м2 | 48,52 | 48,52 | 48,52 |
| Вес взлетный, кг |  |  |  |
| нормальный | 10 992 | 10 435 | 10 343 |
| максимальный | 11 990 | 12 478 | 11 773 |
| Вес топлива, кг | 1612 | 825/1800 | 950/230081 |
| Вес пустого, кг | 7626 | 7823 | 7335 |
| Скорость макс., км/ч |  |  |  |
| у земли | 482 | 469 | 460 |
| на высоте, м | 635/8000 | 610/780031 | 528/32006' |
| Время набора высоты 5000 м, | мин 8,6 | 9,5 | 8,86/4500 |
| Практический потолок, м | 10600 | 10500 | 9000 |
| Дальность максимальная, км | 198041 | 18984' | 200071 |
| Разбег/пробег, м | 440/730 | 435/765 | 516/640 |
| Скорость посадочная, км/ч | 152 | 155 | 152 |
| Экипаж, чел. | 3 | 4 | 4 |

1. По результатам государственных испытаний.

2. На высоте 6000 м - 1400 л.с.

3. На высоте 6500 м - 580 км/ч.

4. На высоте 7000 м.

5. Номинальная мощность на высоте 5400 м - 1330 л.с.

6. На 1-й скорости нагнетателя. На высоте 6000 м - 530 км/ч.

7. Со скоростью 0,9 от максимального значения.

8. Объем топливных баков 3070 литров.

Опытный "103-В" оставили в ОКБ и на нем проверялись различные усовершенствования, в том числе и с двигателями АШ-82ФН. 25 марта 1943 года машина с двигателями АШ-82ФН, пилотируемая И.И. Шелестом (инженер Г.И. Поярков и бортмеханик В. Александров), потерпела при посадке аварию из-за не вставшей на замок левой опоры шасси. Видимо, в том полете проверялись доработки двигателей, поскольку 2 апреля Туполев доложил наркому Шахури- ну, что на опытном Ту-2М-82 в Омске выполнили два полета после установки магнето повышенной высотности и новых М-82 с нагнетателями, имеющими 11 лопаток вместо 22-х, но со старыми серийными карбюраторами. В итоге, максимальная скорость самолета у земли возросла до 528 км/ч, а на высоте - до 568 км/ч.

С омским Ту-2 (возможно, с опытной машиной "103-В") связан один любопытный эпизод.

"В 1943 году, - как рассказывал Л.Л. Кербер, - понадобилось перегнать Ту-2 из Омска в Москву. В то время через Омск изредка перегоняли на фронт американские скоростные истребители "Аэрокобра". Поскольку в экипаже Ту-2 был штурман, лидировать группу перегона решили поручить летчику А.Д. Перелету. На утро "Аэрокобры" взлетели и построились. Ту-2 занял впереди строя место лидера и лег курсом на Свердловск (ныне Екатеринбург).

Очень скоро выяснилось, что скорости американских истребителей для того, чтобы угнаться за нашим бомбардировщиком, не хватает. Придя на следующий день на аэродром, А.Д. Перелет обнаружил, что на хвосте его самолета кто-то из истребителей написал: "Не догонишь".

В Свердловске с вылетом Ту-2 немного замешкались и, так как погода была отменная, группу "Аэрокобр" выпустили раньше. А.Д. Перелет догнал их возле Сарапула, обошел строй, занял свое место в голове и в Казань пришел первым.

Ночью на носу Ту-2 появилась вторая надпись: "Не уйдешь". С этими надписями Ту-2 и прилетел в Москву" (12035).

В августе 1942 командующий ВВС писал НКАП А.И.Ш., что “...для усиления мощности огня самолета необходимо на всех серийных ПС-84, выпускаемых заводом № 84, устанавливать турель УТК-1 с УБТ вместо МВ-3 с ШКАС (3404, 11).

В августе 1942 первый полет выполнил И-230 - усовершенствованный МиГ-3 N 01. Результаты были неплохими и ОКБ поставило вопрос о возобновлении серии и построило пять предсерийных, которые затем передали в 1 Гиап на Калининский фронт. Был и вариант N 2 с увеличенной площадью крыла (1084,37).

В августе 1942 на заводе 31 проходил испытания ЛаГГ-5 М-82 (796,13).

В августе 1942 ВВС писало в НКАП Л.А.Воронину:

“Сообщаю, что до настоящего времени самолет ту-2....с моторами М-82 не доведен. Основные дефекты М-82 - задир поршней при наборе высоты на номинале, отсутствие стабильности регулировки карбюратора К-82БП, выбрасывание масла в суфлере на высоте 6000-8000 м, отказ в работе свечей...после 5-20 часов работы, не устранены.

Завод 166 не обеспечен моторами М-82, воздушными винтами, масляными радиаторами, колесами... В результате части ВВС КА, остро нуждающиеся в б с хорошими ЛТД, самолетов ту-2 не получают.” (4407,2).

В августе 1942 на Западном фронте завершились испытания ЛаГГ-3, которые начались в мае (201,25).

В августе 1942 г. ГКО принял решение оставить в производстве на заводе № 31 только самолёт ЛаГГ-3, поэтому выпуск ЛаГГ-5 на нём быстро свернули. Взамен 31-го завода в том же августе к выпуску Ла-5 подключили завод № 99 в Улан-Удэ, а в октябре 1942 г. — завод № 381 в Нижнем Тагиле, в 1943 г. переведенный в Москву (15813).

С августа 1942-го на все самолеты ЛаГ-5 завода №21 начали устанавливать радиоприемники РСИ-4, а на каждый третий -радиостанцию, радиополукомпас РПК-10, а остальные оборудовались под возможную его установку (4573).

С августа 1942 года все новые машины стали комплектовать радиоприемниками, а каждый третий - радиостанциями РСИ-4. Появились первые машины с радиополукомпасами РПК-10, значительно улучшившими ориентацию летчиков, особенно в плохих метеоусловиях, но на все машины их не хватало (12032).

В августе 1942-го Старший военпред, впоследствии директор завода номер 21, А.И.Ярошенко, анализируя сообщение с фронта, делал вывод: ЛаГ-5 имеет преимущество перед Me 109Ф в горизонтальном маневре, на наборе высоты на форсаже имеет скорость, равную Me 109Ф, отстает от него в вертикальном маневре. Из-за дефекта фонаря летчики летают с открытой кабиной, что снижает скорость (4573).

В августе 1942 г. в результате работ объединенного КБ Бондарюка на серийном самолете ЛаГГ-3 (зав. № 31213173) были проведены летные испытания первого в стране прямоточного двигателя ВРД-1. И хотя они закончились относительной неудачей (достигнутый прирост скорости при работающих ускорителях - всего 30 км/ч, зато потеря скорости при неработающих ПВРД - 50 км/ч), работы по повышению экономичности и надежности конструкции были продолжены. В 1944 г. ЭКБ-3 разработало новый образец ПВРД, который успешно прошел летные испытания на истребителе Ла-5, обеспечив значительный прирост скорости (9027). После возвращения из эвакуации ЭКБ-3 перевели из системы ГВФ в ОКБ-293 В.Ф. Болховитинова для подключения к созданию двигательной установки самолета "БИ" (вариант с двумя ПВРД). В 1944 г. КБ Бондарюка вместе с ОКБ-293 влили в состав образованного НИИ-1 НКАП и преобразовали в отдел прямоточных двигателей, а затем - в институтское КБ-2. В августе 1947 г. М.М. Бондарюк был назначен главным конструктором КБ (9027).

В августе 1942 года летчик-испытатель Г.А. Мищенко проводил испытания ускорителя ВРД-1 Бондарюк на на серийном ЛаГТе-3 с двигателем М-105ПФ. Ускоритель ВРД-1 имел длину 2,15 м, диаметр спереди 0,14 м, массу 16 кг. Опыты показали, что ускоритель позволяет прибавить к максимальной скорости самолета 15 км/ч. В то же время двигатель ухудшал аэродинамические качества самолета, снижая скорость самолета на 35-40 км/ч. Впрочем, подвеска ускорителя делалась довольно грубо, теоретически существовала возможность облагородить аэродинамику самолета. Но этого делать не стали, так как ускоритель не мог обеспечить стабильное горение топлива, также пуск ускорителя был очень затруднен на больших высотах (11749).

В августе 1942 года летные испытания прошел ЛаГГ-3 № 31213173 с двумя ПВРД ВРД-1, которые разработал молодой коллектив ОКБ-3 НИИ ГВФ под руковод ством М.М. Бондарюка. Целью испытаний была проверка эксп луатационных качеств и эффективности первого ПВРД ВРД- конструкции М.М. Бондарюка. На испытание были предостав лены два варианта ВРД-1: нормальный (основные характерис тики даны в табл. 12 прил. 1) и так называемый форсирован ный вариант с входным диаметром 170 мм, длиной 1 900 мм и весом 16 кг. Двигатели устанавливали под крыло около вто рой нервюры. Двигатель ВРД-1 питался тем же бензином, что и основной ПД. Подача топлива в него производилась с помо щью бензонасоса БНК-1.

Перед летными испытаниями решили провести пробное включение ВРД-1 на земле, воздействуя скоростным напором от винта впереди стоящего самолета.

Как вспоминал М.М. Бондарюк: «Мы оказались в слож ном положении, так как до этого работали только с моделя ми, а в данном случае привезли Лавочкину настоящий боль шой агрегат, не имея, к сожалению, условий для его испыта ний. У нас не было настоящих лабораторий, но все же мы нашли выход... Выход действительно нашли необычный и ос троумный: один за другим поставили два самолета. Впереди обычный, серийный, позади — машину, под крылом которой подвесили ускоритель. Чтобы запустить ускоритель, нужен был воздушный поток. Его-то и создал винт первого самолета. Ме тодика, порожденная почти полным отсутствием испытатель ной аппаратуры, чуть не привела к беде. Думали, что при за пуске ускоритель даст небольшой конусообразный поясок пла мени. А получилось все иначе. Воздушный поток от винта первого самолета оказался сильно завихренным. Конусок пла мени вытянулся в длинный шлейф. Огромный факел, вырвав шийся из выходного отверстия ускорителя, едва не поджег завод».

Двигатель удалось запустить только два раза. При такой статистике, естественно, выводов о работе ВРД-1 сделать не удалось. 5 августа 1942 года состоялся первый полет с целью проверить крепление ВРД-1 к крыльям. Далее было проведе но шесть полетов для отработки системы подачи топлива, ре гулировки состава смеси и системы зажигания, проверки за ЕВТНФЬЕВ пуска и работы ВРД-1 на различных высотах и скоростях. В се ми полетах исследовали пусковые качества и эффективность двигателей, определили потерю максимальной скорости при наличии и отсутствии обтекателей узлов подвески. До 16 ав густа 1942 г. на ЛаГГ-3 с ВРД-1 летал летчик-испытатель ка питан Мищенко, который совершил всего 14 полетов [39].

Прирост скорости по отношению к скорости полета с вык люченными ВРД-1 на высоте 1500 м составил 12...15 км/ч.

Аэродинамическое сопротивление ВРД-1 с узлами подвески снижало скорость на 35...40 км/ч. Процесс горения в ВРД- стабилизировать не удалось. Расчетным путем было установ лено, что при полете ЛаГГ-3 № 31213173 с ПД М-105ПФ уве личение максимальной скорости от включенных ВРД-1 долж но было составить 23 км/ч на высоте 4000 м и 17 км/ч на вы соте 1500 м для нормального варианта. Для форсированного варианта 49 и 40 км/ч соответственно. Так как производитель ность бензонасоса БНК-10 была недостаточна, форсированный I вариант не стали проверять. По результатам летных испыта ний было сделано заключение, что необходимо форсировать работы по улучшению режима горения, запуску на большой высоте, автоматическому регулированию состава смеси и кон струированию рациональных форм подвески и ВРД, обеспечи вающих более органичную связь с самолетом (19686).

Основные тактико-технические характеристики самолета ЛаГГ-3 с ПВРД ВРД-1 представлены в табл. 11 прил. 1.

В августе 1942 года ГКО принял решение оставить в производстве на заводе №31 только самолет ЛаГГ-3, поэтому выпуск ЛаГГ-5 на нем быстро свернули. Взамен 31-го завода в том же августе к выпуску Ла-5 был подключен завод № 99 в Улан-Удэ, а в октябре 1942 года - завод №381 в Нижнем Тагиле, в 1943 году переведенный в Москву (10699).

В августе 1942 года на заводе №19 были испытаны американские керамические свечи АС-15-85 при длительном испытании мотора М-82 на станке. После 12 часов работы (из них 9 часов на режиме) была заменена одна свеча вследствие разрушения изолятора и 3 свечи вследствие прогорания ввертной части корпуса в свечной втулке цилиндра. После 32 часов работы (из них 18 часов на режиме) было заменено 4 свечи вследствие пробоя изолятора сердечника и 2 свечи вследствие разрушения изолятора сердечника. В целом, ухудшение работы свечей было связано с ростом мощностей моторов и применением высокооктанового топлива (повышением степени сжатия) (10714).

В августе 1942 г. А.С.Я. предложил проект модификации серийного Як-1б для завоевания господства в воздухе у земли. Официально он именовался Як-1М или Як-1МС, где литера М означала «москит». Но такой же войсковой индекс Як-1М имел и самолет И-30, что вызывало путаницу, и введенный в оборот Яковлевым термин хорошо пояснял суть нового самолета: в отличие от тяжелого пушечного И-30, это был истребитель с повышенными летными данными и облегченным вооружением — маленький, быстрый, больно жалящий и неуловимый. В нем все было подчинено улучшению скорости и маневра. Раз уж бой на установившихся (т. е. с постоянными радиусом и скоростью) виражах не позволяет «завалить» Bf 109G, если требуется переход к маневрам вертикальным и неустановившимся (с меняющимся ускорением), нет смысла сохранять низкую нагрузку на крыло и его площадь можно уменьшить. Это снизит массу и сопротивление не только крыла, но и оперения, которое тоже станет меньше. Крыло оставили деревянным, как и на Як-1б, но лонжероны, а также четыре силовые нервюры сделали дюралевыми — как на самолетах Як-9. Еще 10 кг экономии дал отказ от весовых балансиров на элеронах: аэродинамики гарантировали, что флаттер не наступит до скорости 700 км/ч. Крыло «Москита» получило удобные узлы стыка с фюзеляжем и разъем по оси самолета, благодаря этому самолет можно было разобрать для транспортировки не только по железной дороге, но и автотранспортом (габарит груза получался вдвое меньше) или заменить одну поврежденную консоль. Изменения в фюзеляже касались в основном размещения агрегатов силовой установки. Главное заключалось в том, что носовая часть стала чище — маслорадиатор из-под мотора убрали, взамен в корне крыла установили два новых, сэкономив еще 10 кг, водорадиатор (также новый) глубже вжали в фюзеляж, облагородив формы и уменьшив мидель, а охлаждение мотора даже улучшилось. Ферма каркаса и полотняная обшивка бортов остались без изменений. «Москит» не заменял Як-1б и Як-9, он предназначался для лучших частей ВВС для завоевания господства в воздухе на главных направлениях, считалось, что ему не нужна большая дальность, и из четырех баков в крыле оставили два плюс малый расходный. Оборудование было таким же, как и на Як-1б, вооружение составили мотор-пушка ШВАК-20 и синхронный пулемет УБ-12,7 с простейшим кольцевым прицелом. Традиционный граненый козырек кабины заменили округлым, формованным из одного листа плексигласа. Это снизило его аэродинамическое сопротивление, но не позволяло поставить лобовое бронестекло. Летчика защищала обрезанная по плечи плоская бронеспинка и заднее бронестекло, протектор закрывал только крыльевые баки снизу и с боков. Систему нейтрального газа сняли. Считалось, что рост летных данных с лихвой окупит такое снижение защищенности и живучести. Все это, а также перевод части стальных и деревянных деталей на дюраль, позволили снизить взлетный вес на 280 кг, но, для того чтобы получить заданный прирост летных данных, требовалось еще и улучшить энергетику самолета (22751).

В августе 1942 г. советские боевые потери превысили тысячу самолетов, из которых более двухсот составляли Як-1 и Як-7 (4537).

В августе 1942 были сделаны первые прикидки и эскизы по Як-3 вскоре после появления Bf 109G-2 (1059,15).

В августе 1942 был готов Як-7ПД с М-105ПД (1046,37) и, по видимому, начались заводские испытания, которые шли до сентября 1942 (1046,37).

С августа 1942 по декабрь 1943 153 завод производил Як-7Б с М-105ПФ (65,90).

В августе 1942 г. Як-7-37 был выпущен малой серией (22 самолета). Эти машины прошли войсковые испытания на Северном фронте в 42-м истребительном авиаполку 240-й истребительной авиадивизии и хорошо проявили себя в воздушных боях. На Як-7-37 было проведено 12 групповых боев при примерно равном соотношении сил. Сбито 10 самолетов противника, из них: Ме-109 — 8, РМ-190 — 1, Не-129 — 1. Подбито два Ме-109. Свои потери: сбито четыре самолета, повреждено три (10695).

В августе 1942 выпустили малую серию из 22 Як-7-37 с М-105ПА без предкрылков и провели их войсковые испытания на Северном фронте в 42 иап 240 иад. Провели 12 групповых боев и сбили 10 (65,94).

В августе 1942, согласно отчету ЛИИ НКАП, начались работы по доводке ТИС по перечню недостатков и дефектов.

Для улучшения устойчивости на самолет были установлены новое вертикальное и горизонтальное оперение с увеличенной площадью и уменьшено (с Т до 4°) поперечное «V» консолей крыла. Изменили угол установки стабилизатора с 0" до – 1,30', что увеличило запас рулей на посадке. Переделали механизм управления створками шасси, улучшили обводы фонаря стрелка-радиста, изменили форму тоннелей маслорадиаторов. Были выполнены и другие менее значительные доработки самолета (15755).

В августе 1942 г. Г. М. Бериев направил в НКАП пояснительную записку к эскизному проекту морского разведчика открытого моря, в котором были заложены идеи, воплощенные позже в летающих лодках Бе-6 и Бе-12. Предложение одобрил нарком ВМФ, затем вышел соответствующий приказ НКАП. В 1943 г. КБ находилось в эвакуации в Красноярске, никаких лабораторий на месте не было, связь с гидродинамиками ЦАГИ осложнилась, но эскизный проект самолета ЛЛ-143 все же удалось закончить к концу года, в апреле 1944 г. началось строительство опытного экземпляра. В том же году начались исследования в ЦАГИ. В процессе работ было выявлено влияние горизонтальной скорости, угла дифферента, нагрузки и формы профиля на перегрузке при ударе профиля днища гидросамолета о воду, выведена эмпирическая формула расчета перегрузок плоскокилеватого профиля при падении на воду под некоторым углом дифферента с горизонтальной и вертикальной скоростью. Для самолета ЛЛ-143 ЦАГИ разработал обводы лодки, имеющие гидродинамическое качество 5.42 на критической скорости при поперечной килеватости 30°, что значительно уменьшало удар о воду при посадке. Обводы ЛЛ-143 также обеспечивали незаливаемость водой винтов, оперения и стрелковых установок. 15 августа 1945 г. начались заводские испытания самолета (19727).

В августе 1942 В.Я.Климов совместно с НКАП собирал конференцию по качеству М-105 (173,221).

До августа 1942 года, когда был освоен выпуск более мощных двигателей ВК-105 ПФ, которые изготовлялись в течение всего периода ВОВ, заводом № 466 в Горьком выпускались двигатели ВК-105 РА.

До конца 1941 года директором завода был Завитаев А.А., с конца 1941 года по августа 1942 года – Петров А.П., с августа 1942 года – И.Н. Лукин.

С сентября 1945 года по решению Правительства завод был перебазирован в Ленинград на площади бывш. завода № 274.

В 1947 году решением Правиетельства из состава завода был выделен опытный завод № 117, созданный на базе производственных корпусов и ОКБ на площадке по Флюгову (Кантемировскому) переулку.

Адрес: Ленинград 100, п/я 476

С июля 1950 года – директор Кондратов С.Г.

С февраля 1956 года – директор Тарасов В.И. (9618).

В августе 1942 года окончательно рухнула надежда на окончание доводки более мощного мотора М-107. Конструктору В.Я. Климову не поздоровилось бы, но спасло его то, что он пообещал Сталину быстро создать новый, еще более мощный мотор, получивший обозначение М-107А. Теперь надежды на повышение летных данных самых многочисленных в ВВС КА истребителей Як всецело зависели от успеха создания этого мотора. Но после неудачи с М-107 у руководства НКАП и ВВС на этот счет имелись очевидные опасения (10705).

В августе 1942 г. зам наркома Яковлев, хотя "эталонный" И-185 все еще содержал много дефектов предложил провести его войсковые испытания в самое ближайшее время. И его предложение Наркоматом авиапромышленности и командованием ВВС было принято (17737).

В августе 1942 Г.М.Б. разработал лл МДР-10 и направил его эскизный проект в НКАП (2555,223).

В августе 1942 в КБ Г.М.Б. сделали эскизный проект МДР-10 - будущего ЛЛ-143 (1049,131).

В августе 1942 прошел совместные испытания М-90 (2080 нр) и на его базе хотели сделать трехрядный М-95 на 3300 нр. Тем не менее гос. испытания прекратили, когда мотор уже несколько раз отрабатывал по 100 час. На этом закончилась линия М-85 и М-88 (2495,37).

В августе 1942 г. на самолете Су-4 были проведены летные испытания мотора М-90. Однако, из-за трудностей, обусловленных военным временем, работы по доводке М-90 были прекращены, а мотор М-89 был выпущен малой партией в количестве немногим более 100 шт. В условиях войны основной задачей конструкторов завода стало обеспечение бесперебойного производства моторов М-88Б (для бомбардировщиков Ил-4 и торпедоносцев Ил-4Т), а также высокой надежности их эксплуатации. Поэтому существенно возросла роль серийного конструкторского бюро и в связи с этим А.Г. Ивченко, сменивший в 1942 г. на должности начальника СКБ погибшего в авиакатастрофе Г.П. Водолажского, был назначен также заместителем главного конструктора по серийному производству (11478).

В августе 1942 состоялись государственные испытания ТС-1. Ведущим летчиком-испытателем на них был А. К. Долгов. Завершились они в целом успешно. Ему было присвоено официальное название Ще-2. Самолет после некоторых доработок был запущен в серийное производство на заводе № 47 в городе Чкалов (Оренбург). Ранее там выпускался другой легкий транспортник Як-6. После прекращения его производства, завод был без особых трудностей перепрофилирован на выпуск нового самолета.

В целом машина удовлетворяла требованиям, которые военные предъявляли к военно-транспортным машинам средней грузоподъемности для решения насущных задач фронта и тыла (19837).

В августе 1942 в НИИ ВВС проходили испытания Д-А-1-1100 с числом пусков до 300 (2928,12).

В августе 1942 В.К.Грибовский предложил проект Г-11 с двумя М-11Ф, которые устанавливали на центроплане. Реализован не был из-за снятия Г-11 с производства (94,111).

В августе 1942 года в НИПАВ прошел испытания "Бостон" с переоборудованным бомбардировочном вооружением. Предписанные американцами нормативы но нагрузке у нас сочли заниженными. Лимитировалась она не столько тяговооруженностью самолета, сколько количеством точек подвески бомб, хотя, рост нагрузки ограничивался, конечно, также длиной разбега на взлете и возможностями шасси, слабоватого для старта с большим весом с травяной площадки. Начали с переделки бомбодержателей прямо в полках. В 221-й дивизии старший инженер Д. И. Степанов создал свой вариант, увеличивавший возможности машины раза в полтора. Примерно одновременно с этим на заводе № 43 предложили схему переделки, впоследствии ставшую широко распространенной. Первоначально па DB-7B стояли четыре внутрифюзеляжных бомбодержателя, рассчитанных на бомбы до 230 кг (на практике - до 250 кг). Но если брали бомбы меньшего калибра, то загрузка резко уменьшалась, поскольку количество бомб оставалось неизменным. А для каждой боевой задачи выгодна своя комбинация калибров. Теперь же в переднем и заднем бомбоотсеках самолета поставили по кассете КД-2-439 под четыре ФАБ-100 каждая. Одновременно смонтировали советский бомбосбрасыватель ЭСБР 3П и прицелы ОПБ-1 и НКПБ-4, заменившие примитивный Вимперис D-8, ставившийся на экспортные машины (для армии США бомбардировщики комплектовали высокоточным "Норденом") (3457,102).

В августе 1942 года три "Мустанга" направили для войсковых испытаний в 3-ю воздушную армию, на Калининский фронт. Сначала большую часть полученных самолетов этого типа направили в 6-ю запасную бригаду полковника Шумова, где они служили для учебных целей. Например, летом 1942 года в процессе подготовки личного состава 1-й перегоночной дивизии, который надо было познакомить с особенностями американской авиатехники, использовали пять "Мустангов". Три истребителя эксплуатировались в бригаде довольно долго. Они базировались на аэродроме в Иванове. Из Иванова их отправили 22 августа. Две машины попали в 5-й гвардейский истребительный полк, вооруженный ЛаГТ-3. Летал на американских самолетах в основном командир полка дважды Герой Советского Союза В.А.Зайцев, но попробовали эти машины также летчики Попков (впоследствии тоже дважды Герой) и Онуфриенко. По воспоминаниям Попкова, впечатление от американских истребителей было резко отрицательным. Хотя машина и отличалась высокой скоростью, но была "тяжела, как утюг". Маневренность ее оставляла желать много лучшего. Не понравился и затянутый взлет. Ни одного боевого вылета на "Мустангах" не сделали. Вскоре на обоих истребителях повредили винты и, за неимением запасных, самолеты сдали назад. Один "Мустанг" достался учебному полку Военно-воздушной академии им. Жуковского. Он эксплуатировался еще в 1946 году, а потом служил как экспонат. Еще одна машина находилась в экспозиции Бюро новой техники ЦАГИ (3457,87).

С августа 1942 года на все самолеты ЛАГТ-3 и ЛАГГ-5 начали устанавливать радиоприемники РСИ-4, на каждый третий - радиостанцию, на каждый пятый - радиополукомпас РПК-Ю; остальные оборудовались под возможную установку радиополукомпасов (21100).

В августе 1942 г. с фронта стали поступать сообщения о применении противником истребителей новой модификации. На самом деле первые Bf 109G появились там еще в начале июля. Воздушные бои быстро показали преимущества этих машин, особенно на высотах до 3000 м. 27 августа 1942 г. на Сталинградском фронте у второй линии советских окопов сел подбитый немецкий истребитель. Это оказался Bf 109G-2 с мотором DB 605A. Пилота обер-лейтенанта О. Декера из группы III/JG 52 взяли в плен. Эту машину осмотрели, но вывезти не смогли. Зато Bf 109G-2 из группы III/JG 53, захваченный 8 сентября, эвакуировали в Москву. После изучения он долго стоял в выставочном зале БНТ (23186).

В августе 1942 года заместитель наркома обороны, генерал-полковник артиллерии Н.Н.Воронов направил письмо заместителю наркома авиационной промышленности А.С.Яковлеву, в котором утверждал, что автожиры А-7 на фронте не сделали ни одного боевого вылета, потерпели 6 аварий, а сам автожир за восемь лет доводочных работ так и не достиг заявленных характеристик. Воронов потребовал предания Камова суду «за выпуск недоброкачественное материальной части” (10224,56).

В августе 1942 в соответствии с требованиями акта испытаний планера КЦ-2 В.Л.Расторгуевым были проведены контрольные испытания серийного планера КЦ-20 П.В.Цыбина (94,80).

В августе 1942 В.В.Абрамов, который был у Л.П.Курбалы в Сталинграде, опять по собственной инициативе сделал проработку проекта десантного планера ВА-4Д. Там же в Сталинграде были представители Н.Н.П. с БДП-2 и В.В.Абрамов предложил объединиться (94,93).

В августе 1942 г., после внедрения всех усовершенствований, были выполнены контрольные испытания головного серийного образца КЦ-20, которые провёл лётчик Расторгуев В. Л. В результате проведённых доработок удалось снизить трение в системе управления, повысить эффективность действия рулей и триммеров, а также привести в норму устойчивость планера при буксировке и в планировании. Управляемость планера также улучшилась, хотя повышенные нагрузки на штурвал от элеронов и на педали от руля направления сохранились. На это, в дальнейшем, жаловались и строевые лётчики. Для обеспечения приемлемой центровки в нос планера загружали балансировочный груз массой 115 кг.

В сентябре 1942 г планер перегнали из Казани на подмосковный аэродром – по-видимому, для показа начальству.

При перелёте этого КЦ-20 с аэродрома ЛИИ на оперативный аэродром Медвежьи Озёра произошла катастрофа. Перед вылетом у самолёта-буксировщика забарахлил мотор. Механики, покопавшись под капотом, нашли и устранили дефект. После этого, по-быстрому, выполнили облёт самолёта без планера, по кругу, в районе аэродрома. Решили идти на Медвежьи Озёра в составе аэросцепки.

Планер пилотировали пилот И. Кочергин и конструктор П. В. Цыбин. На взлёте, как всегда, планер оторвался раньше, а у самолёта, в конце разбега, вновь отказал мотор. Самолёт, прекратив взлёт, выкатился за пределы взлётной полосы к Москве-реке. Цыбин пытался отцепить буксировочный леер, но сделать это не удалось. Планер перелетел самолёт, а так как трос не был сброшен, то он рывком перевернул самолёт на спину и сбросил его в реку, а сам планер, удерживаемый леером, по дуге, носом врезался в землю. Лётчик Кочергин погиб, а конструктора Цыбина П. В. выбросило через фонарь из планера. В тяжёлом состоянии его доставили в госпиталь, где после длительного лечения Цыбина удалось поставить на ноги. Экипаж самолёта отделался лёгкими ушибами.

Две катастрофы планера КЦ, а также постоянные поломки в эксплуатации, породили настороженное отношение к данной машине со стороны строевых пилотов. Но несмотря на это, планер запустили в серийное производство, которое продолжалось до конца 1943 г. За этот период построили 68 (по другим источникам – 50) планеров КЦ-20. После постройки опытных экземпляров и после катастрофы Цыбин был переведён на другую работу, а серию вёл один Колесников Д. Н. Уже в процессе эксплуатации обнаружилась слабость конструкции крыла, да и сам материал – дерево – не способствовал долговечности планера, поэтому боевая служба КЦ-20 была недолгой (19191).

В августе 1942 г. после внедрения всех усовершенствований были выполнены контрольные испытания головного серийного образца КЦ-20, которые провел летчик Расторгуев В.Л. В результате проведенных доработок удалось снизить трение в системе управления, повысить эффективность действия рулей и триммеров, а также привести в норму устойчивость планера при буксировке и в планировании. Управляемость планера также улучшилась, хотя повышенные нагрузки на штурвал от элеронов и на педали от руля направления сохранились. На это в дальнейшем жаловались и строевые летчики. Для обеспечения приемлемой центровки в нос планера загружали балансировочный груз массой 115 кг.

Десантный планер КЦ-20 был свободнонесущим вы- сокопланом цельнодеревянной конструкции.

Фюзеляж полумонококовой конструкции с работающей фанерной обшивкой. Шпангоуты фюзеляжа сделаны из дерева и фанеры и имеют прямоугольную форму со скругленными углами. В районе пилотской кабины и грузового отсека фюзеляж имеет небольшую килеватость, в вершине которой встроена жесткая деревянная лыжа. Максимальная высота фюзеляжа по наружному контуру — 2,1 м, максимальная ширина — 1,4 м. В носу фюзеляжа размещена пилотская кабина, оборудованная нормальным ступенчатым фонарем, левую часть которого можно было сбросить в аварийной ситуации. Дополнительное небольшое остекление размещено в носу фюзеляжа, снизу. Через него наблюдали за землей и положением буксировочного леера. Сиденья пилотов расположены рядом.

Загрузка планера выполнялась через две двухстворчатые двери размером 0,7 х 1,2 м. Передняя дверь располагалась по левому борту, а задняя — по правому. При эксплуатации выяснилось, что двери малы для загрузки не то что крупных, а даже средних по габаритам грузов. Вдоль бортов располагались откидные сиденья для 18 десантников. Причем сиденья в хвосте грузовой кабины были очень неудобны — голова упиралась в потолок. На каждом борту находилось по 4 прямоугольных иллюминатора.

Крыло планера двухлонжеронное, трапециевидное в плане, с закругленными законцовками. Оно состояло из центроплана размахом 6,2 м и двух отъемных частей размахом по 8,8 м. Обшивка крыла полностью фанерная. Профиль крыла — Р-11, относительной толщиной 14%. На задней кромке расположены закрылки и элероны. Они имеют деревянный каркас и полотняную обшивку. На передней кромке центроплана слева крепились трубка ПВД и посадочная фара.

Оперение планера — двухкилевое. Выбор такой схемы объясняется тем, что конструкторы планировали на крыше планера установить шкворневую пулеметную установку для стрельбы в воздухе, однако эти планы реализованы не были. Обшивка килей и стабилизатора — фанерная, а рулей — полотняная. Рули направления имели роговую компенсацию, а рули высоты — триммеры.

Управление планера двойное, штурвальное, причем оба штурвала крепились на одной колонке. Проводка в основном состояла из деревянных тяг и только на отдельных участках — тросовая. Приборное оборудование состояло из указателя скорости, высотомера, вариометра, компаса КИ и указателя поворота УП «Пионер». В средней части приборной доски расположены тумблеры включения фары, АНО и освещения кабин. Питание осуществляется от аккумулятора типа 12-А-10. Ниже приборной доски, по центру, находится рычаг открытия буксировочного замка. У правого пилота на борту размещен штурвал для выпуска посадочных щитков, а рядом — укладка для ракетницы и набора сигнальных ракет.

Посадочные устройства планера состоят из основных колес, 750 х 250 мм, закрепленных к фюзеляжу, и хвостового колеса — 300 х 125 мм. Амортизация и тормоза у шасси отсутствуют. Зимой колеса можно было заменить на лыжи. Вдоль днища фюзеляжа установлена клееная деревянная лыжа, на которую опирается фюзеляж в случае поломки колесного шасси. Эта лыжа одновременно выполняет роль главного силового элемента фюзеляжа.

В советской авиации того периода это был крупнейший планер, принятый на вооружение. Поэтому буксировать его могли самые мощные буксировщики, имевшиеся в нашей авиации, — бомбардировщик Ил-4 и транспортные Ли-2 и РС-З.

Основные данные планера КЦ-20 приведены в таблице

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПЛАНЕРА КЦ-20 И ЕГО ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ

| Типы планеров Характеристики | Колесников— Цыбин КЦ-20 | ОР5-331 | ЗИпдзЬу 5аПр1апез Ид, Непд13{ |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна | СССР | Германия | Великобритания |
| Дата первого вылета | 15.10.1941 | 1941 |  |
| Общее число построенных планеров, шт. | «68 | 1 | 18 |
| Длина, м | 14,125 | 15,8 | 18,25 |
| Размах крыла, м | 23,8 | 23,0 | 24,38 |
| Высота, м | 2,84 | 3,55 |  |
| Площадь крыла, кв. м | 55,2 | 60 | 72,5 |
| Вес пустого планера, кг | 2050 | 2270 | 2116 |
| Вес взлетный, нормальный, кг | 4200 | 4770 | 3780 |
| Вес взлетный, перегрузочный, кг | 4460 | 4900 |  |
| Нагрузка на крыло, кг/кв. м | 76-81 | 74,5 | 52,1 |
| Экипаж: пилоты + десантники | 2+18 | 2+18 | 2+15 |
| Скорость предельная, км/ч |  | 330 |  |
| Макс, скорость буксировки, км/ч | 240 | 270 | 256 |
| Скорость взлетная, км/ч | 105—115 |  |  |
| Скорость посадочная, км/ч | 100—105 |  |  |
| Макс, аэродинамическое качество | 16 |  | * 17 |

(12300).

В августе 1942 г. головной серийный экземпляр КЦ-20 проходил испытания Летал на нём опять В.Л. Расторгуев. После доработки планёр стал устойчивее и легче в управлении. Эффективность триммеров руля высоты возросла. Но нагрузки на штурвал от элеронов и на педали от рулей направления оставались значительными. Впоследствии пилоты строевых частей шутили, что планёр деревянный и управление им «дубовое». Для обеспечения требуемой центровки в носу разместили балластный груз в 115 кг, что несколько уменьшило полезную нагрузку.

Этот планёр позднее доставили под Москву, на аэродром ЛИИ в Кратово. Оттуда его собирались перегнать на аэродром Медвежьи Озёра, но произошла катастрофа. В пилотской кабине находились лётчик И. Корчагин и один из создателей планёра, П. Цыбин. В конце разбега у буксировщика Ил-4 отказал один двигатель. Самолёт выкатился за пределы полосы на берег Москвы-реки. Планёр к этому времени уже оторвался от земли и находился в воздухе. Цыбин попытался отцепить трос, но замок не сработал. Тяжёлый КЦ-20 перелетел через бомбардировщик, рывком перевернул его и сбросил в реку, после чего сам воткнулся носом в землю. Корчагин погиб, Цыбина выбросило через фонарь наружу; с тяжёлыми ранениями его доставили в госпиталь. Экипаж буксировщика отделался ушибами.

Как и другие планёры, КЦ-20 проходил войсковые испытания на Опытном испытательном полигоне Воздушно-де- сантных войск.

Серийно он строился до конца 1943 г., всего изготовили около 50 (по другим данным - 68) экземпляров. Работой по его модернизации в этот период занимался только Д.Н. Колесников, являвшийся главным конструктором завода.

Несмотря на значительную грузоподъёмность, на КЦ-20 так и не сделали грузовой люк для перевозки крупногабаритной техники и вооружения. До конца серийного выпуска он строился с узкими дверями, рассчитанными на вход и выход людей, хотя использовался в основном для доставки грузов.

Десантный планёр КЦ-20 представлял собой свободнонесущий высо- коплан цельнодеревянной конструкции. Фюзеляж - полумонокок с несущей фанерной обшивкой. Шпангоуты фюзеляжа были сделаны из дерева и фанеры и имели прямоугольную форму со скруглёнными углами.

В районе пилотской кабины и грузового отсека фюзеляж имел небольшую килеватость, в вершине которой встраивалась жёсткая деревянная лыжа. Максимальная высота фюзеляжа по наружному контуру - 2,1 м, максимальная ширина - 1,4 м. В носу фюзеляжа размещалась пилотская кабина, оборудованная нормальным ступенчатым фонарём, левая часть которого могла сбрасываться в аварийной ситуации. Небольшое дополнительное остекление выполнили в носу фюзеляжа снизу. Через него наблюдали как за землёй, так и за положением буксировочного троса. Сиденья пилотов располагались бок о бок.

Загрузка планёра происходила через две двухстворчатые двери размером 0,7x1,2 м. Передняя дверь располагалась по левому борту, а задняя - по правому. При эксплуатации выяснилось, что двери малы для загрузки не только крупных, а даже средних по габаритам грузов. Вдоль бортов располагались откидные сидения для 18 десантников. На каждом борту находилось по четыре прямоугольных окна.

Крыло -двухлонжеронное, трапециевидное в плане, с закруглёнными закон- цовками. Оно состояло из центроплана размахом 6,2 м и двух отъёмных частей размахом по 8,8 м. Обшивка крыла - полностью фанерная. Профиль крыла - Р-11, относительной толщиной 14%. На задней кромке располагались закрылки и элероны. Они имели деревянный каркас и полотняную обтяжку. На передней кромке центроплана с левой стороны монтировались трубка ПВД и посадочная фара.

Оперение - двухкилевое. Обшивка килей и стабилизатора - фанерная, а рулей-полотняная. Рули направления имели роговую компенсацию, на рулях высоты устанавливались триммеры.

Управление планёром - двойное, штурвальное, причём оба штурвала крепились на одной колонке. Проводка в основном состояла из деревянных тяг, и только на отдельных участках - тросовая. Приборное оборудование включало в себя указатель скорости, высотомер, вариометр, компас КИ и указатель поворота. В средней части приборной доски располагались тумблеры включения фары, аэронавигационных огней и освещения кабин. Питание электрическим током осуществлялось от аккумулятора типа 12 А-10. Ниже приборной доски, по центру, находился рычаг открытия буксировочного замка. У правого пилота на борту размещался штурвал для выпуска посадочных щитков, а рядом - укладка для ракетницы и набора сигнальных ракет.

Шасси включало в себя основные колёса размером 750x250 мм, прикреплённые к фюзеляжу, и хвостовое колесо 300x125 мм. Амортизация и тормоза у шасси отсутствовали. Зимой колёса можно было заменять на лыжи. Вдоль днища фюзеляжа устанавливалась клеёная деревянная посадочная лыжа, одновременно выполнявшая роль главного силового элемента фюзеляжа.В ноябре 1940 г. нарком обороны маршал С.К. Тимошенко утвердил новый штат воздушно-десантной бригады, по которому в её состав вошла планёрная группа. Но в то время ВВС не имели ни десантных планёров, ни пилотов для них (12266).

В августе 1942 на аэродроме МВО состоялся смотр десантной техники и была показана посадка 20 А-7 и Г-11. Большое впечатление у руководства (107,14).

В августе 1942 г. М-90 проходил совместные испытания, госиспытания в декабре 1943 г., но не подтвердил заявленных характеристик. Работы были прекращены в начале 1944 г. В общей сложности изготовлено более 20 экземпляров. В документах упоминаются модификации М-90Б и М-90Ж, но отличия их неизвестны.

Характеристики:

• 18-цилиндровый, двухрядный звездообразный, четырехтактный, воздушного охлаждения, редукторный, с двухскоростнъш ПЦН;

• мощность по заданию 1500/1950 л.с., проектная 2000 л.с., фактически 1550/1750 л.с.;

• вес первых экземпляров 950 кг, поздних — 1070 кг (при 850 кг по заданию);

• диаметр цилиндра/ход поршня 146/165 мм. (11852).

В августе 1942 г. на заводе № 19испытали американские керамические свечи AC-LS-85 при длительном испытании М-82 на станке. После 12 часов работы (из них 9 часов на режиме) заменили одну свечу вследствие разрушения изолятора и 3 свечи вследствие прогорания ввёртной части корпуса в свечной втулке цилиндра. После 32 часов работы (из них 18 часов на режиме) заменили 4 свечи вследствие пробоя изолятора сердечника и 2 свечи вследствие разрушения изолятора сердечника.

В целом, ухудшение работы свечей обусловливалось ростом мощностей моторов и применением высокооктанового топлива (повышением степени сжатия) (15829).

В августе 1942 г. окончательно рухнула надежда на окончание доводки более мощного мотора М-107. Конструктору В.Я. Климову не поздоровилось бы, но спасло его то, что он пообещал Сталину быстро создать новый, ещё более мощный мотор, получивший обозначение М-107А. Теперь надежды на повышение лётных данных самых многочисленных в ВВС КА истребителей «Як» всецело зависели от успеха создания этого мотора. Но после неудачи с М-107 у руководства НКАП и ВВС на этот счёт имелись очевидные опасения.

Поэтому именно от результатов работы пермских моторостроителей во многом зависел скорейший выход новых модернизированных истребителей. Но и здесь неожиданно возникла дилемма.

Дело в том, что Н.Н. Поликарпов продолжал работу по доводке своего истребителя И-185, теперь уже только с мотором М-71. В 1942 г. завод № 51 построил «образцовый» И-185-М-71 с улучшенной внешней и внутренней аэродинамикой капота мотора, с установкой 3-пушечного вооружения и устранением ранее обнаруженных недостатков. Заводские испытания этого самолёта продолжались всё лето и закончились 12 октября 1942 г. Столь длительный срок был вызван потребовавшимися доработками ВМГ из-за высокого температурного режима мотора.

Как оказалось, усилия потратили не зря. Получили высокие лётные данные: максимальная скорость у земли на номинале — 537 км/ч, на форсаже (Н=90 м) — 577 км/ч, на 2-й границе высотности 6100 м — 667 км/ч, время набора 5000 м — 4,7 мин. В то время такими показателями не обладал ни один из отечественных и известных иностранных истребителей (Bf.109G-2 в НИИ ВВС испытывался позже).

Дело с доводкой М-71 также продвинулось вперёд (15813).

В августе 1942 года на приёме, устроенном в честь прибытия в Москву английской правительственной делегации, Сталин, представляя Черчиллю Шахурина, изрёк с присущим ему чёрным юмором: «Вот наш нарком авиационной промышленности, он отвечает за обеспечение фронта боевыми самолётами, и если он этого не сделает, мы его повесим». Мрачную фразу вождь сопроводил выразительным движением руки вокруг шеи.

Однако, наряду с «кнутом» угроз и наказаний власть также использовала и «пряник» поощрений и наград. Для манипулирования высшим менеджментом авиастроения Сталин задействовал в отношениях с ним классическую формулу «разделяй и властвуй». В частности, поддерживал подспудную борьбу между Шахуриным, которого, в свою очередь, опекал Маленков, и замом наркома Яковлевым. При этом, как бы держась над схваткой, Сталин периодически вставал на сторону то одной, то другой группировки, укрепляя тем самым собственную власть (12018).

В августе 1942 вышел приказ о реэвакуации ЦАГИ и 156 завода в Москву (109,153). Директором 156 завода в Москве стал А.В.Ляпидевский (109,149).

В августе 1942 г. на заводе №99 (Улан-Удэ) было организовано производство истребителя ЛаГГ-5 (Ла-5) (4094) (3573).

В августе 1942 г. летные исследования ВРД-1 на летающей лаборатории ЛаГГ-3 с мотором М-105ПФ проводил летчик-испытатель Г.А. Мищенко. Двигатель ВРД-1 имел длину 2,15 м и диаметр диффузора 0,14 м при весе 16 кг. Прирост скорости при включении ПВРД получился небольшой, около 15 км/ч. Поскольку задача получения максимальной скорости при включении ПВРД не ставилась, то и требования к аэродинамике узлов его крепления к крылу, "съедавших" 35 - 40 км/ч, не предъявлялись. Полеты показали, что до установки ПВРД на боевой самолет необходимо обеспечить устойчивое горение топлива с автоматическим регулированием состава смеси и запуск ПВРД на больших высотах (11983).

С августа 1942 г. заводу № 126 были переданы недостроенные помещения соседнего завода №130, (ныне территория «Б») строительство которого началось еще в 1940 г. для выпуска самолета И-26. Однако, к тому времени намечавшийся к выпуску самолет И-26 был отдан на другое предприятие и з-д №130 остался без заказа. 23 авг. 1942 г. на основании приказа зам. наркома авиационной промышленности П. В. Дементьева строительство завода № 130 со всеми зданиями, сооружениями и оборудованием было передано на баланс завода № 126. На директора завода № 126 Д.А. Тимофееева возлагалась эксплуатация и достройка завода № 130 (12211).

В августе 1942 на заводе Компрессор была изготовлена пусковая установка М-13-МII для 32 М-13 - башенно-палубного типа. Поставили на бронекатер проекта 1124 взамен кормовой башни. Осенью испытали, но на вооружение не приняли и опытный экз. Оставался в Волжской флотилии (4305,34).

В августе 1942 года завод № 278 был эвакуирован в Ульяновск на площадь строящейся макаронной фабрики и влился в завод № 280 (9484).

В августе 1942 г. ОКБ-34 НКАП переведено в Москву на площадку завода № 124. По приказу № 225с от 17.04.1943 г. ОКБ завода № 34 с 1.04.1943 г. получило наименование ОКБ-124 НКАП и передано в подчинение заводу № 124. Головное ОКБ по радиаторам. С 1.07.1946 г. ОКБ-124 объединено с заводом № 124 в единый опытный завод № 124 в системе 7ГУ. По приказу № 440с от 21.06.1948 г. завод преобразован в серийный, ОКБ-124 выделилось из его состава. С 1957 г. ОКБ передано из 7ГУ в 6ГУ. С 01.1960 г. для усиления опытно-конструкторской и экспериментальной базы ОКБ вновь объединено с заводом в единое предприятие. Вместо ликвидированного серийного КБ при ОКБ образован техотдел. В послевоенный период работы по криогенно-вакуумной технике, системам кондиционирования воздуха в кабинах ЛА. Радиаторы и обогреватели, турбохолодильники, ТМР, арматура, оборудование для высотных полетов. Гл. конструктор (04.1943-85 г.)- Г.И. Воронин (10776).

В августе 1942 г. ОКБ-34 НКАП переведено в Москву на площадку завода № 124. По приказу № 225с от 17.04.1943 г. ОКБ завода № 34 с 1.04.1943 г. получило наименование ОКБ-124 НКАП и передано в подчинение заводу № 124. Головное ОКБ по радиаторам. В 1944 г. создан первый воздухо-воздушный радиатор, в 06.1948 г. - первый авиационный турбохолодильник.

С 1.07.1946 г. ОКБ-124 объединено с заводом № 124 в единый опытный завод № 124 в системе 7ГУ. По приказу № 440с от 21.06.1948 г. завод преобразован в серийный, ОКБ-124 выделено из его состава. С 1957 г. ОКБ передано из 7ГУ в 6ГУ, с 08.1957 г.- в ведении 2ГУ МАП. С 01.1960 г. для усиления опытно-конструкторской и экспериментальной базы ОКБ вновь объединено с заводом в единое предприятие. Вместо ликвидированного серийного КБ при ОКБ образован техотдел.

В послевоенный период работы по криогенно-вакуумной технике, системам кондиционирования воздуха в кабинах JIA. Радиаторы и обогреватели, турбохолодильники, ТМР, арматура, оборудование для высотных полетов.

Гл. конструктор (04.1943-85 г.)-  Г.И. Воронин (11982).

В августе 1942 г. завод № 329 (Завод № 329 НКАП /пос. Дземги-на-Амуре Хабаровского кр./) влит в состав завода № 126 НКАП (11982).

В августе 1942 года было организовано ОКБ-383 на основании приказа заместителя НКАП Дементьева П.В. на базе завода № 383 с направлением работ по винтовой тематике.

В 1952 году в тематику ОКБ были включены подвесные топливные баки, производство их продолжалось до 1954 года.

С мая 1954 года ОКБ в основном перешло на изготовление центробежных топливных насосов для чего была выстроена опытная испытательная станция.

С 1942 года по 1945 год гл. конструктором был Гришин А.В.

С 1945 по 1949 год приказом МАП гл. конструктором был назначен Кузьмин Г.И.

Приказом МАП № 146к от 1 апреля 1949 года гл. конструктором назначен Заславский Г.М. (9398).

В августе 1942 г. на приеме, устроенном в честь прибытия в Москву английской правительственной делегации, тот, представляя Черчиллю Шахурина, изрек с присущим ему черным юмором: «Вот наш нарком авиационной промышленности, он отвечает за обеспечение фронта боевыми самолетами, и, если он этого не сделает, мы его повесим». Мрачную фразу вождь сопроводил выразительным движением руки вокруг шеи (18305).

В августе 1942 года на основании Постановления ГОКО № 2107 от 26 июля 1942 года и приказа НКАП № 565-с от 28 июля 1942 года началось строительство карбидного завода № 57.

Расположен завод в черте Куйбышева.

Директор – Травников

Адрес: Куйбышев, ст. Безымянка, Кировский район, Кировское шоссе, расстояние до города 20 км, расстояние до ж/д станции 5 км

Производственный профиль – основная продукция карбид кальция

Строительство его было начато в августе 1942 года, введен в эксплуатацию 2 октября 1942 года для выпуска карбида кальция (9836).

В августе 1942 г. (в тот же период, что и М.Л. Миль с Н.И. Камовым) начальник передвижных ремонтных мастерских военинженер 3 ранга А.Ф.Алферов и офицеры Х.Я. Суляев и Л.Р. Репс из состава Черноморской оперативной группы ГМЧ СевКавфронта по ходатайству командующего Черноморской группы войск полковника А.И. Нестеренко перед ГУВ ГМЧ приступили к созданию горнострелковой 8-ствольной РСЗО М-8-8 для стрельбы «пехотными» 82-мм реактивными снарядами М-8 осколочного действия. Для повышения огневой мощи количество направляющих у нее увеличили до восьми, что позволяло вести огонь по площадям. Как и у Камова, она также предназначалась для стрельбы и уничтожения живой силы и легкоуязвимой техники, но в стесненных горных условиях, недоступных для использования полевой артиллерии и самоходных РСЗО (15595).

В августе 1942 года была изготовлена первая партия в количестве десяти боевых установок М-8-М для вооружения Волжской и других флотилий. Установки были применены в переломной для Великой Отечественной войны Сталинградской битве (15982).

В августе 1942 года по ходатайству ВМФ, на основании Постановления Совнаркома №14724рс от 6 августа 1942 года, на заводе № 733 НКМВ для ВМФ было предусмотрено изготовление 30 установок М-8-М и 20 установок М-13-М.

Одновременно заместитель председателя СНК Союза ССР т.Берия был распоряжение ГУВГМФ Ст.Верх.Главн. Командования по обеспечению изготовленных установок в ВМФ боезапасом (15982).

В августе 1942 года на Волжской Военной Флотилии была испытана вторая опытная установка М-13-М, изготовленная заводом № 733, с учетом конструктивных доделок и изменений отмеченных комиссией и смонтированная зав.№340 (г.Зеленодольск) на бронекатера типа 1124. Испытания показали положительные результаты, и бронекатер с установкой М-13-М вошел в строй ВВФ (15982).

В августе 1942 г. СКБ московского завода №733 “Компрессор“ был создан  опытный 2-х ствольный станок для пуска реактивной противотанковой мины МП-10. Станок разрабатывался по заданию ГУВ ГМЧ КА, ТЗ-00149  и предназначался для поражения танков и бронемашин противника.  Заводское название: переносной двуствольный противотанковый реактивный миномет (ПДПРМ).

Боевой станок (пусковая установка)для МП-10 представлял собой направляющие в виде двух тонкостенных гладких стальных труб, в которые сзади вставлялись мины МП-10. Снизу к направляющим крепились: спусковой механизм с рычагом и шепталом механического действия  с  двойным спусковым крючком, , передний суппорт и задний  упор  удерживающие мину от выпадения,  трубчатая рукоять для наведения, передняя трубчатая сошка. Прицельные приспособления  представляли собой  простые открытые  мушку и рамку приваренные к стволу с левой стороны.

Пуск мины производился нажатием на спусковой крючок, при этом механизм выдергивал из мины запал мгновенного действия.

Прицеливание и пуск мины производился из лежачего положения. При пуске стрелок надевал на голову специальный защитный шлем.

Станок был испытан на артиллерийском полигоне ГАУ и был принят на вооружение РККА  (В индексах вооружения ГАУ  значился как:  52-У-931 - 2-зарядный станок серт. ТЗ-00149 для пуска 100-мм противотанковых мин 52-У-941Б.  журнал № 0018, 1942 г)  Заводом “Компрессор”  была изготовлена опытная серия.

В сентябре 1942 г. была создана одноствольная версия станка для пуска реактивной противотанковой мины МП-10. Конструкция была полностью аналогична двуствольному образцу.

К сожалению, ТТХ данных РПГ и характеристик противотанковой реактивной мины МП-10 и результатов испытаний не обнаружено…(15596).

В августе 1942 было построено 8 установок Б-64-А, которые прямо на заводе «Баррикады» были укомплектованы артиллерийскими расчётами из моряков, эвакуированных из Севастополя. При эвакуации в Сталинград с завода «Большевик» сотрудников КБ, было перевезено значительное количество палубных морских установок Б-38. Эвакуированные конструкторы КБ «Большевика» под руководством Е. Г. Рудяка, Г. Н. Кузнецова, А. А. Флоренского разработали в Сталинграде свой проект. Дальнейшую разработку по Б-64-А вели в Сталинграде совместно конструкторы «Большевика», «Баррикад», ЛМЗ. Установки приняли активное участие в обороне Сталинграда, накрывая огнём технику и пехоту фашистов на дальних подступах к городу. В дни, когда город подвергался жестоким артобстрелам и бомбёжкам, батареи маневрировали между заводами «Баррикады» и тракторным. Когда бои начались в городе, железнодорожные транспортёры Б-64-А были направлены на другие участки фронтов (15132).

В августе 1942 г. начальник передвижных ремонтных мастерских военинженер 3 ранга А.Ф.Алферов и офицеры Х.Я. Суляев и Л.Р. Репс из состава Черноморской оперативной группы ГМЧ СевКавфронта приступили к разработке Горнострелковой 8-ствольной РСЗО М-8-8 для стрельбы «пехотными» 82-мм реактивными снарядами М-8 осколочного действия. По ходатайству командующего Черноморской группы войск полковника А.И. Нестеренко перед ГУВ ГМЧ она поступила на вооружение Красной Армии в 1942 г.

В пояснительной записке Суляева и Репса к проекту, датированной 3 сентября 1942 г., предлагалось два варианта монтажа установки: на «козлах» (станке) и на двухколесной тележке. Оба варианта — с восемью авиационными направляющими РО-82 «флейта», оснащенными штатными пиропистолетами. Установки не имели прицела, их невозможно было наводить по азимуту. Для запуска снарядов планировали использовать аккумулятор и дистанционный прибор управления огнем. Оба варианта установок изготовили в ремонтных мастерских и испытали стрельбой. Для командования СевКавфронта провели демонстрационные стрельбы из обеих установок с удовлетворительными результатами.

По итогам испытаний была отмечена необходимость упростить и усовершенствовать конструкцию Алферова-Суляева-Репса. в начале сентября 1942 г. сборочные чертежи установок из ГУВ ГМЧ направили на завод «Компрессор» для отработки рабочих чертежей мини-РСЗО и организации их производства на Северном Кавказе. Представитель ГУВ ГМЧ Н.Н. Юрышев, конструктор СКВ завода «Компрессор» Ф.И. Есаков и военпред ГУВ ГМЧ на заводе «Компрессор» Е.А. Доброхотов доработали конструкцию станкового варианта этой РСЗО, заменив дюралевые авиационные направляющие стальным пакетом из четырех «спарок». Это убедительно свидетельствует о неизбежности радикальной доработки СРГ из компонентов авиационного вооружения по требованиям Сухопутных войск. Кроме того, установка получила возможность изменять угол возвышения в значительно больших пределах и возможность разворота по азимуту. А вместо электрического способа запуска ракет доработчики использовали более компактный и надежный способ «огневой связью», запускаемый с помощью двух пиропистолетов. Установка стала легкоразборной (из трех частей) и вполне транспортабельной как гужевым транспортом, так и на руках.

Запальный узел Юрышева-Есакова-Доброхотова был весьма оригинальным. Благодаря ему от единственного пиропатрона все снаряды верхнего или нижнего ряда пакета направляющих стартовали с небольшими интервалами. То есть, по команде достаточно было запустить один снаряд, а остальные три стартовали автоматически. Жестко закрепленными на пакете направляющих изогнутыми стальными трубками, введенными в сопло снаряда, при выстреле первого стартового боеприпаса пламя далее распределялось между остальными, поджигая сопловой воспламенитель в двигателе ракетного снаряда, запуская боеприпас. А те, в свою очередь, инициировали старт следующих. И хотя отсечь длину серии было нереально, представлялось возможным укоротить ее, заранее, до стрельбы заряжая установку с дульной части в особом порядке.

Все это позволило отказаться от дефицитных в то время и тяжелых аккумуляторов, прибора управления огнем и ненадежной электропроводки. В каждый пиропистолет (запальник) заряжали два холостых патрона пистолета ТТ. Этим дублированием повышалась надежность их срабатывания и исключалась осечка (аналогично для запуска ракетных снарядов более крупных калибров — РОФС-132, РБС-132 и пр. — с 1938 г. в ракетном двигателе использовали две пиросвечи с пиропатронами). Пиропистолет приводился в действие при выдергивании шнуром чеки из его курка. Таким образом благодаря длинному шнуру исключалась необходимость в защитном щитке (у Миля) и термостойком покрывале (у Камова) для защиты стрелка.

Масса мини-РСЗО составляла 68,5 кг, из коих 36,4 кг приходилось на пакет направляющих длиной 970 мм. По итогам ее испытаний 22 октября 1942 г. потребовалось упростить, облегчить и усилить пакет направляющих, увеличить жесткость и устойчивость станка и поворотного узла. Согласитесь, что к станку пулемета «Максим» таких претензий не предъявишь. Между тем еще недоработанное детище Алферова-Суляева-Репса одобрил Военный Совет Черноморской группы войск, передав его в производство авторемонтным мастерским и железнодорожному депо Сочи и Сухуми. К 1 октября 1942 г. было изготовлено 48 установок (восемь с электрозапалами и 40 с «огневой связью») и вооружено 12 горно-вьючных батарей РСЗО.

У доработанной РСЗО на кольце станины были нанесены деления азимутальных меток, а угол возвышения расчет контролировал встроенным «транспортиром». Очевидно, пристрелка батареи по цели осуществлялась из одной установки одиночными выстрелами из «главного ствола», а затем уточняли угловые положения остальных, заряженных на полную емкость, и давали полный залп. Боеприпасы использовали исключительно с контактными авиационными взрывателями AM-А или пехотными ГВМЗ «для мин». Защиты личного состава расчетов РСЗО не требовалось, поскольку люди укрывались заранее, перед стрельбой.

Опыт боевого применения мини-РСЗО оказался положительным, и в СКБ завода «Компрессор» по ТЗ ГУВ ГМЧ от 2 декабря 1942 г. далее усовершенствовали горную пусковую установку, повысив ее устойчивость, при стрельбе, снизив массу до 51 кг и уменьшив габариты. Углы поворота пакета направляющих по горизонту ограничили сектором ±45°, а угол возвышения — пределами от 0° до +48°. Длина пакета направляющих уменьшилась до 780 мм. Пирописто-лет нижнего ряда упразднялся, а раздача пламени по воспламенителям снарядов верхнего и нижнего рядов осуществлялась от верхнего пиропистолета. Таким образом, уменьшилось и время перезарядки установки. Кроме того, ее оснастили панорамой.

На Пензенском машиностроительном заводе изготовили опытный образец усовершенствованной горной пусковой установки. Ее испытания прошли с 12 по 26 июля 1943 г. По их результатам установку рекомендовали принять на вооружение и запустить в серийное производство. В ходе Великой Отечественной войны горно-вьючные пусковые установки М-8-8, успешно применяли в предгорьях и горных районах Кавказа и в Карпатах. Ими же оснащали легкие джипы «Виллис-МВ» и ГАЗ-67, торпедные катера, плашкоуты и бывшие рыболовецкие сейнеры.

Однако конструктивную схему установки Апферова-Суляева-Репса оригинальной признать нельзя, поскольку в войсках с конца 1941 г. для зенитного прикрытия аэродромов в ВВС Красной Армии уже использовали «народные» ракетные установки, изготовленные в полковых мастерских, с количеством направляющих от 2 до 24. От горнострелковой их отличала, по сути, только возможность вести огонь с большими углами возвышения (практически в зенит), да то, что стрелок располагался в центре между двумя пакетами направляющих. Прицелы использовали как механические от авиационного турельного пулемета, с кольцевой сеткой и флюгер-мушкой, так и коллиматорные. Защитных устройств (за исключением шлема, перчаток и очков) не предусматривалось. За все время использования таких установок (практически до конца 1942 г.) случаев травмирования стрелков при старте своих ракетных снарядов зафиксировано не было (18989).

В августе 1942 СКБ «Компрессор» под руководством ведущего конструктора Александра Николаевича Васильева была изготовлена башенно-палубная установка М-13-МII для снарядов калибра 132 мм. Она крепилась на место артиллерийской пушки, снятой с бронекатера, а по конструктивной схеме была аналогична М-8-М. В августе установку испытали на бронекатере №315 проекта 1124.

Все три экспериментальные установки были оставлены на вооружении Волжской военной флотилии и приняли участие в битве за Сталинград. Например, 25 августа бронекатер, вооружённый М-8-М, дал два залпа по посёлку Рынок, а через четыре дня снова обстрелял его, уничтожив взвод вражеских автоматчиков. 31 августа бронекатер с установкой М-13МII разрушил своими залпами два дзота и четыре пулемётных гнезда противника (19941).

В августе 1942 года были проведены сравнительные испытания16-зарядных установок на одноконной повозке. В результате 12-зарядная установка М-8-М, созданная ЦКБ-19, была принята на вооружение и заказана партией из 355 штук, а вариант НИИ-3 отвергли (19941).

В августе 1942 по заданию ГУВ ГМЧ была разработана экспериментальная активно-реактивная установка на шасси ЗИС-6. Она предназначалась для пуска тяжёлых снарядов калибром 300 мм (М-30) миномётным способом. Направляющие были изготовлены в виде пятиметровых гладкостенных труб, которые в казённой части герметически закрывались после помещения в них снаряда. При пуске выхлопные газы, оказавшиеся в замкнутом пространстве, действовали на корпус снаряда, как на поршень, что должно было, по мнению разработчиков, увеличить дальность полёта за счёт прироста начальной скорости. Однако при испытаниях не было получено ни существенного увеличения дальности, ни снижения рассеивания, поэтому установка осталась опытной и использовалась на полигоне для проведения работ, направленных на улучшение баллистических качеств снарядов М-30 и М-31 (19941).

В августе 1942 г. силами личного состава дивизиона «СССР В-12» собрали, а в сентябре дирижабль выполнил первые полёты в качестве газовоза. Экипаж «СССР В-12» состоял из командира А.Устиновича, штурмана А.И. Рощина и бортинженера С.Н. Горячева.

Полёты «СССР В-12» проходили рядом с линией Калининского фронта, поэтому сохранялась возможность встречи с самолётами противника, которая означала неминуемую гибель дирижабля, единственным вооружением которого были пистолеты ТТ его экипажа.

Однажды дирижабль действительно подвергся обстрелу. Наши зенитчики приняли тогда шедший на малой высоте «СССР В-12» за оборвавший трос аэростат заграждения ПВО Москвы, который было приказано расстрелять, так как ветер уносил его в сторону Калинина за линию фронта. Получив около 200 пробоин, дирижабль долетел до места назначения и, разгрузившись, после несложного ремонта вернулся на базу.

В 1943 г. интенсивность подготовки десантников резко возросла, что потребовало больших объёмов водорода. «СССР В-12» летал теперь в любую погоду, днём и ночью. В.А. Устинович — единственный человек в дивизионе, имевший право управлять дирижаблем, иногда совершал по три вылета за день. Чтобы уменьшить его нагрузку, в дивизионе для сменной летной работы подготовили командиров дирижаблей А.Попова, А.И. Рощина и П.Р. Прохорова.

В 1943 г. «СССР В-12» выполнил 566 полётов общей продолжительностью 654 часа, перевезя в отряды 116 605 м3 газа и 128 573 кг груза.

Всего с 1942 по 1945 гг. «СССР В-1 бис» и «СССР В-12» выполнили более 1400 полётов, перевезя в расположенные под Москвой воздухоплавательные отряды 256 тыс. м3 водорода для привязных аэростатов и 310 т служебных грузов.

Летом 1945 г. «СССР В-12» применялся для таксации леса в Кировской области. В ходе этих работ он выполнил 57 рейсов, налетал 212 часа. Команда под руководством В.М. Пикалкина (в 1960-е годы — доцент Московского лесотехнического института) за шесть лётных дней провела с дирижабля изучение лесных площадей в 225 тыс. га, то есть такой объём исследований, на выполнение которых требовалась работа пяти лесоустроительных партий в течение года. В середине 1947 г. дирижабль сняли с эксплуатации (20120).

Другие оборонные отрасли:

В августе 1942 года специалистами АНИОПа был подготовлен проект и окончательные чертежи 320-мм тяжелого газомета ГМ-320. На АНИОПе были проведены испытания 320-мм и 280-мм мин, изготовленных заводом №232 ("Большевик"), и таких же зажигательных мин, изготовленных заводом им. Сталина и снаряженных сегментами на заводе №522. На полигон были доставлены две 320-мм и одна 280-мм зажигательные мины. В качестве снаряжения использовались: состав авиабомбы ЗАБ-100 и зажигательные сегменты от 76-мм зажигательного артснаряда (черт. №204376). Рецепт состава ЗАБ-100 имел в своем составе: 50%) азотнокислого бария, 25% магния и 25% алюминиевой пудры. Поверх набитого состава были положены куски асбеста. В качестве зажигательного стакана устанавливалась картонная трубка с тетри-ловыми шашками весом 0,19 кг. В трубке размещался передаточный воспламенитель изготовленный на Охтинском химкомбинате №757 (6403, 42).

В августе 1942 года специалисты АНИОПа переработали чертежи мин ГМ-280 (встречается в документах обозначение МГ-280), они были утверждены начальником артиллерии Ленинградского фронта и направлены для производства мин на следующие ленинградские заводы: завод им. Сталина, завод “Большевик” и завод им. Ленина. Все ранее разработанные и используемые при изготовлении мин чертежи подлежали аннулированию (6403, 42).

В августе 1942 года было решено ЗИС-21-11 на вооружение не принимать, так как основная цель модернизации была в увеличении бронепробиваемости, а в результате бронепробиваемость по сравнению с 76-мм пушкой обр. 1927 г. увеличилась на 11 мм на дистанции 300 м и на 12,5 мм на дистанции 500 м (то есть на 50%), но такое увеличение бронепробиваемости стало неоправданным после принятия в боекомплект 76-мм полковой пушки кумулятивных снарядов (3861).

В августе 1942 года для мортиры М-4 был изготовлен ствол-моноблок. Затвор с небольшими переделками взяли от гаубицы Б-4. Трубу изготовили заново, для уменьшения отката ствол оснастили массивным щелевым дульным тормозом. Длина ствола по дульный срез составила 3693 мм (18,2 калибра), с дульным тормозом 4328 мм. Мортира в качестве боеприпасов использовала штатную номенклатуру выстрелов к 203-мм гаубице Б-4. Ввиду более короткого ствола начальная скорость снаряда снизилась до 353 м/с.

Согласно заводской документации, мортира М-4 создавалась для разрушения полевых фортификационных сооружений. Лафет позво лял вести огонь под углами от —2 до 65 градусов, при этом дальность стрельбы варьировалась от 3 до 9,8 километра. Масса М-4 в походном положении составляла 8300 кг, а в боевом 7500 кг, что превышало аналогичные показатели 152-мм пушки-гаубицы MЛ-20 менее чем на полтонны (17484).

В августе 1942 г. испытывался оптический коллиматорный прицел 2ПР для ПТРД. Прицел был простейшего типа и состоял из объектива и сетки с перекрестием, не имел увеличения, а вес его вместе с кронштейном составлял всего 270 г. В мае 1943 г. проходило испытания ПТРС с прицелом ПУ и кронштейном Кочетова, у которого заменили только основание. Была отмечена сбиваемость установок шкал барабанчиков прицела, что неудивительно, поскольку это было недостатком и на снайперских винтовках с гораздо меньшей отдачей. Ставить оптические прицелы на все ПТ ружья сочли нецелесообразным, а для стрельбы по малоразмерным целям и по замаскированным танкам предлагалось иметь отдельные снайперские ПТР, снабженные оптическими прицелами типа ПУ. В августе 1943 г. испытывались ПТРД и ПТРС с прицелами ПУ и специально разработанными кронштейнами (рис. 20). Новые кронштейны не улучшили ситуацию, так как установки барабанчиков при стрельбе по-прежнему сбивались. Увеличить удаление выходного зрачка на безопасную для стрелка дистанцию с ПУ было нельзя, поэтому испытывался прицел ПУГ с увеличением 1,9х. На прицел ПУ был установлен новый окуляр и шкала дальностей в соответствии с баллистикой ПТР. Были отмечены неудобство прицеливания, недостаточное увеличение, сбиваемость установок шкал, а в поле зрения прицела попадали дульный тормоз и мушка (17498).

В августе 1942 г. испытывался оптический коллиматорный прицел 2ПР для ПТРД. Прицел был простейшего типа и состоял из объектива и сетки с перекрестием, не имел увеличения, а вес его вместе с кронштейном составлял всего 270 г. (18638).

В августе 1942 в Нижнем Тагиле создали поточную линию автоматической сварки бронекорпусов танка Т-34 (512,262).

В августе 1942 выпуск Т-34 начал ЧТЗ названный Танкоград после того, как к нему присоединился Кировский завод и Харьковский завод 75, который делал дизели В-2. Делал до апреля 1944 (1031,13).

В августе 1942 СТЗ вынужден был прекратить выпуск Т-34, когда бои шли уже на территории завода. В этом месяце под бомбами и снарядами завод изготовил 240 машин. Эстафету принял завод №174, включившись, наконец, в выпуск средних танков. Общий итог 1942 года - 12520 Т-34. Тяжелых танков KB - 2553. Всего же танков и СУ - 24445. (3862).

В августе 1942 г., ввиду сильных бомбардировок Сталинграда, а также начавшегося сражения в непосредственной близости от города, выпуск танков Т-34 на СТЗ был прекращен. Начался вывоз оборудования и задела бронекорпусов и башен с завода по Волге в г. Горький, двигательного производства в Барнаул. Задел по ходовым частям, КПП, бронекорпусам и башням Т-60 и Т-70 с завода № 264 в г. Крас-ноармейске вывозился на ГАЗ. Таким образом, из обоймы бьши выброшены два крупных завода, дававших до трети Т-34 и более 150 танков Т-60 ежемесячно. А танки требовались очень остро, особенно когда был принят курс на создание механизированных корпусов и танковых армий. Для того чтобы не упало количество, в условиях достаточности характеристик Т-34 для выполнения большей части задач, стоявших перед танковыми войсками, распоряжением ГКО № 2120 от 28 июля 1942 г. к производству Т-34 бьши подключены Уральский завод тяжелого машиностроения («Уралмаш»), до того выпускавший лишь бро-некорпуса и башни танков Т-34 и КВ, а также был спешно переориентирован на выпуск Т-34 Омский завод № 174, завершавший пусконаладочные работы конвейера для выпуска Т-50. А поскольку оба эти предприятия не имели опыта выпуска средних танков (первый - вообще не имел опыта производства танков), то приказом по НКТП временно, вплоть до особого распоряжения, на выпуск танков Т-34 был ориентирован также Челябинский Кировский завод («Танкоград»). Все указанные предприятия должны были выдать первые Т-34 1 октября. В тех условиях это было единственно верное решение, позволившее не только сохранить высокий темп выпуска,' но и увеличить процентное содержание средних танков в бронетанковых войсках Советского Союза. УЗТМ был подключен к выпуску Т-34 еще 31 октября 1941 г., но до марта 1942 г. завод выдавал только раскрой броневых листов Т-34, который отправлялся заводам-изготовителям в Нижний Тагил, Сталинград и Горький. 21 марта 1942 г. завод получил от Наркомата полные чертежи корпусов и башен среднего танка и в апреле выдал первые комплектные бронекорпуса Т-34, которые поступили на УТЗ. В марте перестроенные литейные цеха завода начали осваивать литье башен танков Т-34 и КВ. Распоряжение ГКО № 2120 поставило завод в сложные условия. Он должен был, не снижая программы отгрузки корпусов и башен Т-34, выдавать до конца 1942 г. не менее 50 Т-34 ежемесячно. Был увеличен объем литья башен и для ЧКЗ, который также начал работы по освоению выпуска Т-34. Таким образом, программа выпуска башен на УЗТМ увеличилась более чем вдвое. Литейные цеха «Уралмаша» начали задыхаться, не справляясь с такой программой башенного производства. Стала сказываться нехватка «жидкой брони», формовочной земли. Попытки организовать на заводе производство сварных башен бьши отклонены, так как в условиях ручной сварки стоимость и время изготовления единицы продукции были чрезмерными.

За август 1942 года СТЗ удалось передать армии 250 Т-34 несмотря на тяжелые условия работы, начавшиеся бомбежки и отсутствие необходимых материалов завод продолжал давать фронту, который приблизился вплотную к Сталинграду, танки (12217).

В августе 1942, ввиду прекращения выпуска танков Т-34 на СТЗ, завод № 174, находившийся уже в Омске, был временно (вплоть до восстановления производства Т-34 на СТЗ) сориентирован на выпуск танка Т-34, недостаток же танка Т-50 предполагалось временно скомпенсировать, во-первых, форсированным выпуском танков Т-70, и, во-вто-рых, увеличенными поставками танков «Валентайн» (по основным характеристикам подобных Т-50) из Канады (10782).

| Тактико-технические характеристики советских легких танков военного времени выпуска 1942 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т-60 | Т-45 | Т-70 | Т-50 |
| ТТХ /Марка танка | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 |
| Боевой вес, кг | 6200 | 6800 | 9200 | 17900 |
| Экипаж, чел. | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Размерения. мм |  |  |  |  |
| Длина общая | 4100 | 4100 | 4290 | 5280 |
| Ширина | 2290 | 2290 | 2302 | 2470 |
| Высота | 1750 | 1750 | 1810 | 2150 |
| Клиренс | 300 | 300 | 300 | 350 |
| Вооружение |  |  |  |  |
| Пушек, шт. х кал. | 1х20-мм | 1х45-мм | 1х45-мм | 1х45-мм |
| Тип орудия | ТНШ | ЗИС-19БМ | 20Км | 20Км |
| Снарядов, шт. | 780 | 66 | 66 | 150 |
| Пулеметов, шт. х кал. | 1х7,62-мм | 1х7,62-мм | 1х7,62-мм | 2х7,62-мм |
| Тип пулемета | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ |
| Патронов, шт. | 945 | 945 | 850 | 4032 |
| Толшина брони, мм |  |  |  |  |
| Верт. корпуса | 35-15 | 35-25-15 | 45-35-15 | 40 |
| Гориз. корпуса Башня | 15-6 25 | 15-6 35 | 10-6 35 | 20 50 (литье) |
| Тип | 4т/6ц/к/ж | Двигатель 4т/16ц/к/ж | 4т/6ц/д/ж | 4т/6ц/д/ж |
| Марка | ГАЗ-202 | ЗИС-16 | ГАЗ-203 | В-4 |
| Мощность макс., л.с. | 70 | 85 | 2x70 | 300 |
| При частоте об/мин |  |  |  | 1850 |
| Передач КПП | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
| Скорость макс., км/ч | 44,8 | 39,5 | 42,0 | 55 |
| Тип топлива | Бензин 1 с | Бензин 2 с | Бензин 1 с | Дизельное |
| Емк. бака, л |  |  |  | 300 |
| Запас хода, км |  |  |  |  |
| - шоссе | 300 | 290 | 210 | 300 |
| - проселок | 240 | 240 | 170 | 240 |
| Преодолеваемые препятствия |  |  |  |  |
| Уд. давление, кгс/см! | 0.54 | 0,57 | 0,73 | 0,73 |
| Подъем, град. | 29 | 36 | 30 | 40 |
| Спуск, град. | 28 | 35 | 30 | 38 |
| Крен, град. | 25 | 24 | 24 | 30 |
| Ров, мм | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 |
| Стенка, мм | 650 | 650 | 650 | 700 |
| Брод, мм | 900 | 900 | 900 | 1100 |

(10782).

В августе 1942 из ворот ЧКЗ вышло первых 30 шт Т-34, а в сентябре Красная Армия получила еще 220 средних танков челябинской сборки. При этом на производство Т-34 было переориентировано около 70—75% оборудования Кировского завода, тогда как на остальных мощностях продолжал производиться тяжелый танк КВ. И все же, несмотря на принятые меры, начало 1943 г. характеризовалось недостаточной отгрузкой танков в действующую армию. Лишь к началу марта количественно и качественно последствия танкового кризиса осени 1942 г. были полностью преодолены (10782).

В августе 1942 г. по предложению профессора Военно-Морской академии им. Ворошилова военного инженера 1-го ранга Петровского был разработан и прошел испытания опытный образец танка Т-34, оснащенный оборудованием для подводного вождения. Во время испытаний танк Т-34 шесть раз преодолел водную преграду шириной 230 м и глубиной 6,5 м. Скорость движения танка под водой на первой передаче находилась в пределах 4,3 - 4,6 км/ч. Условия работы экипажа при нахождении танка под водой не отличались от нормальных. В связи с большим объемом и временем работ по герметизации тапка дальнейшие работы были прекращены (10703).

В августе 1942 НИИ-48,проанализировав картину боевого применения Т-34 за май – июль 1942 года, специалисты института подготовили крайне интересный доклад. Выяснилось, что 50,5% поражений пришлось на борта Т-34 (18883).

В августе 1942 г. на суд техотдела НКТП конструкторы Уралмашзавода предъявили проект танка У-34. От У-33 он отличался вооружением из самоходного варианта 76,2-мм танковой пушки Ф-34 обр. 1939/41 гг., спаренной с 7,62-мм пулеметом ДТ в рамочной установке с литой бронировкой. Кроме того, Н.В. Курин в инициативном порядке выполнил эскизный проект 122-мм самоходной гаубицы в конструктиве У-33. Но ввиду занятости Уралмашзавода организацией серийного выпуска танков Т-34, этот проект отдали для доработок на артиллерийский завод № 9, выделившийся из состава УЗТМ весной 1942 г., который ограничился лишь разработкой развернутого эскизного проекта, тогда как в недрах Наркомата вооружений родилось незапланированное дитя (11417).

В августе 1942 г. во время испытаний танка КВ-1 с КАРСТ-1 были выполнены стрельбы реактивными снарядами с направляющих различной длины (1200, 1250, 2000 и 2400 мм), которые показали удовлетворительные результаты. Кучность и дальность стрельбы почти не отличалась от табличных данных при стрельбе с направляющих длиной 5000 мм (для БМ-13). Вместе с тем были отмечены и недостатки КАРСТ-1, основными из которых являлись отсутствие независимой (от положения корпуса танка) горизонтальной и вертикальной наводки, что значительно снижало маневренность огня, а также увеличение, по сравнению со штатной установкой боевой машины БМ-13, бокового рассеивания реактивных снарядов в 1,5 раза (10703).

В августе 1942 года выпуск тяжелых танков на Челябинском Кировском заводе шел с большими трудностями. Это и понятно - предприятие фактически производило три типа боевых машин: КВ-1, KB-1С и Т-34. О непростой ситуации, которая сложилась на заводе в то время, можно узнать из доклада старшего военпреда ЧКЗ инженер-майора Скрибцова, направленного в ГБТУ КА 21 августа 1942 года (15226).

На август 1942 года был подготовлен Паспорт филиала завода № 37

После эвакуации завода № 37, занимаемая площадь была распределена между двумя заводами – филиалом завода № 37 и 9-м Авторемонтным заводом Моссовета.

Адрес: Москва 61, п/я 4087, Сокольнический район

Директор – Зеликсон

Основные виды изделий – ремонт танков, автомашин, литье мин (9669).

В августе 1942 в конструкторском бюро автозавода построили деревянный макет двухместной башни. Работа по башне велась, скорее, в фоновом режиме, поскольку больший приоритет отдавался модернизации ходовой части. Ускорение работ по башне и модернизированному двигателю ГАЗ-203 произошло только после выхода 8 сентября постановления ГКО №2276сс «О танках Т-70». Пункт 4 данного постановления предписывал к 1 октября подготовить танк с двухместной башней, к тому же моменту ожидалось получить и форсированные моторы.

С нуля новый танк строить не стали. За основу был взят Т-70 с серийным номером 208207, изготовленный в августе 1942 года. Это был один из танков, проходивших испытания по программе усиления ходовой части и бортов. В связи с этим толщина бортов у него составляла не 15, а 25 мм. Изменения в шасси вносились минимальные. В связи с тем, что диаметр погона у двухместной башни вырос с 966 до 1112 мм, пришлось переделывать крышу боевого отделения. Раньше лист состоял из двух частей, благодаря чему можно было снять двигатель, не снимая башню. Теперь же для демонтажа мотора требовалось снять сначала башню, а затем крышу боевого отделения.

При разработке двухместной башни заводское КБ во главе с В.А. Дедковым взяло за основу сварную башню Т-70. Поскольку башня стала значительно шире, пришлось переделывать все её элементы, включая подвижную бронировку орудийной маски. Получила башня и развитую кормовую нишу. Это позволило разместить в ней не только радиостанцию, но и две укладки по 10 патронов к 45-мм пушке в каждой. Переделке подвергся башенный люк, которым пользовались и командир/наводчик, и заряжающий. Правда, люк получился довольно тяжёлым, подобная проблема была и у Т-34 с широким люком. Кроме того, командир лишился прибора кругового обзора, который находился как раз в люке. Вместо него командир получил перископический прибор ПТК, а заряжающий — перископический прибор, аналогичный тому, который размещался в башенном люке Т-70. Также башня получила полик, что улучшило условие работы расчёта (17712).

В августе 1942 года один из пяти Churchill III, прибывших в СССР конвоем PQ-17, отправился на НИБТ Полигон в подмосковную Кубинку. Это были едва ли не первые испытания на Полигоне после того, как из Казани он снова переехал в Кубинку. На испытания отправился танк с WD-номером T.31222R. Испытания, впрочем, не задались с самого начала. Во время перегона со склада №511 на НИБТ Полигон танк сломался. Выяснилось, что во время движения прокладка между верхней правой головкой и блоком цилиндров вышла из строя. Повреждение не было обнаружено своевременно, поскольку танк двигался ночью. В результате охлаждающая жидкость вытекла, от перегрева блок и головка треснули. Этот дефект был очень хорошо известен англичанам.

Серьезная поломка двигателя поставила под вопрос дальнейшие испытания. Танк отправили на ремонт, где он надолго задержался, поскольку имелись серьезные проблемы с запчастями. Возникла угроза срыва испытаний. В результате было принято решение передать Полигону на время другой танк с WD-номером T.31221R. Поскольку машину предполагалось позже отправить в войска, программу испытаний сократили. В общей сложности испытания проходили с 30 августа по 5 сентября 1942 года. Параллельно с ходовыми были проведены и испытания вооружения. После них танк вернулся в Горьковский учебный центр и оказался в составе 47-го гвардейского тяжелого танкового полка.

К моменту начала испытаний танк уже активно эксплуатировался. Он прибыл из Горьковского учебного центра, где прошел более 200 километров. Поскольку было известно, что в дальнейшем танку предстоит боевая служба, объем ходовых испытаний было решено урезать до минимума. Всего он прошел 97 километров по шоссе и 87 километров по проселку, включая небольшой участок местности для проведения испытаний по преодолению подъемов. На танке использовался отечественный бензин Б-70, в который для увеличения октанового числа добавили авиационную присадку Р-9. Согласно английским документам, рекомендовалось использовать бензин с октановым числом не менее 75 (17961).

В августе 1942 года КБ завода №8 под руководством Петрова разработало проект самоходной установки ЗИК-10, которая имела всю ту же У-11 в качестве вооружения. Еще раньше, в июле 1942 года, завод №592 разработал САУ СГ-122У с той же системой. Дальше чертежных досок эти машины не продвинулись, хотя ГАБТУ КА все еще пыталось найти применение этим орудиям, вполне удачным по конструкции. Что же касается КВ-9, то с июня 1942 года его поставили на площадку техники на заводском дворе ЧКЗ. В декабре 1943 года танк был сдан в металлолом (17680).

В августе 1942 года Алтайский тракторный завод (АТЗ), созданный на базе части эвакуированного в РУбцовск ХТЗ, главным конструктором которого оказался Сидельников, дал стране первый трактор, получивший обозначение АТЗ-НАТИ.

Между тем стране требовались не сельскохозяйственные трактора, а тягачи вроде СТЗ-5. Как раз такой трактор в 1943 году КБ АТЗ по главе с Сидельниковым и разработало. Эта машина получила обозначение АТЗ-3Т, в ней угадывались те же технические решения, что и в ХТЗ-16. Даже бак оказался сдвинутым влево, а водитель находился справа. Благодаря такому техническому решению удалось выкроить место под небольшую грузовую платформу. Кстати, двигатель на этом тягаче также был форсирован до 58 лошадиных сил. Согласно документам, летом 1943 года был построен опытный образец АТЗ-3Т. 1 июля 1943 года начальник ГАУ генерал-полковник Яковлев предлагал выпустить пробную партию тракторов. Но к тому моменту уже началось производство куда более совершенного тягача Я-11, который явно превосходил алтайского конкурента. На этом его история и закончилась (17656).

В августе 1942 года была подготовлена справка:

Завод № 357 НКВ – Омск (производство микроскопов и других оптических приборов) (9265).

В августе 1942 года постановлением Военсовета Ленфронта было предложено приступить к организации новой производственной базы на площадке бывшего завода № 174 им. Ворошилова в Ленинграде.

Номенклатура продукции: броневая точка для противотанкового ружья (ПТР), броневая вращающаяся пулеметная башня (ВПВ), броневая точка ЛВ-I и ЛВ-II, броневая точка ДОТ, броневые щиты.

В конце 1942 года завод организовал свое основное производство на площадке бывшего завода № 174 им. Ворошилова. Основной вид продукции в 1943 году – боеприпасы. Характерным является увеличение выполнения заказов ВМФ и элементов боеприпасов и снижение заказов Ленфронта по обеспечению укрепления переднего края обороны броневыми ДОТами, вращающимися броневыми башнями.

1944 год

Место: Колпино, п/я 1

Ввод в эксплуатацию – 1803 год

Производство боеприпасов, броневые объекты для НКСП и НКВ. В 1944 году завод продолжал производство реактивного снаряда М-31, освоенного в IV квартале 1943 года.

В августе 1944 года в связи с передачей завода № 174 Рембазе согласно приказа НКТП № 566с от 14 июля 1944 года Ижорскому заводу было предложено освободить площадку (8847).

В августе 1942 года ОКБ-15 подготовило опытный образец зенитного танка, получившего внутреннее обозначение ЗУТ-37 (Зенитная Установка Танковая). Следует отметить, что в переписке этот индекс не использовался, его можно встретить лишь в документах ОКБ-15. ЗУТ-37 строилась на шасси Т-70 с серийным номером 7204017, выпущенном в апреле 1942 года. Концепция ОКБ-15 отличалась от идей Савина. Если Савин предлагал максимально использовать конструкцию штатной башни, то башня ЗУТ-37 оказалась построена с нуля. Ведущим конструктором башни являлся П.Ф. Бромлей, больше он известен по совсем иным темам, не имеющим к танкам никакого отношения (например, он разрабатывал троллейбусы). Надо сказать, что ОКБ-15 пришлось попотеть, чтобы авиационная пушка влезла в башню. Пушку пришлось перевернуть на 180 градусов, ее поставили в массивной подвижной бронировке, которая одновременно служила защитой с лобовой проекции. Для придания жесткости к подвижной бронировке орудийной маски приваривалась ферменная конструкция, которая фиксировала противооткатные устройства. Пришлось переделывать и систему питания орудия. Изначально мотор-пушка имела громоздкий ленточный магазин на 40 патронов, но в полевых условиях его перезарядить было попросту невозможно. Поэтому магазин сделали поменьше - на 20 патронов, что тоже многовато. Прицеливание производилось при помощи коллиматорного прицела ОМП-3, связанного с пушкой при помощи тяги. В виду небольших габаритов исходной башни разработка ОКБ-15 также не отличалась большим простором, при этом конструкторы ситуацию еще и усугубили. Дело в том, что у ЗУТ-37 имелось дополнительное вооружение в виде пулемета ДТ, который разместили в шаровой установке в корме башни. Зачем это было сделано, не очень понятно, ибо стрелять из него оказалось откровенно неудобно (20346).

В августе 1942 года появился первый опытный образец зенитного танка на базе Т-70, в качестве вооружения которого Шпитальный предлагал 37-мм авиационную автоматическую пушку Ш-37, позже получившей обозначение ЗУТ-37, (21193).

В августе 1942 г. Главмотовелпромом был издан приказ о специализации заводов. На ММЗ решили сосредоточить ремонт тяжелых мотоциклов BMW и Zundapp с четырехтактными моторами. Заводу СМЗ поручался ремонт легких мотоциклов с двухтактными моторами Triumph, Puch, Terrot и др. На обоих заводах при наличии ремкомплектов следовало ремонтировать мотоциклы DKW и NSU. Изготовление ремкомплектов и отдельных деталей для трофейных мотоциклов, распределили по различным предприятиям Главмотовелопрома или местным организациям в порядке кооперации. Однако на практике приказ Главмотовелопрома не выполнялся, и мотоциклы ремонтировали по возможности, исходя из наличия запасных частей. Известны и конгломераты, собранные из нескольких мотоциклов различных марок (19776).

В августе 1942 года НИИ-10 реэвакуировали в Москву, а позже восстановили и НИИ-49 в Ленинграде (9921).

В августе 1942 года на базе мощностей эвакуированных из Ленинграда заводов “Станкоприбор” и № 4 им. Калинина был организован Завод № 572 НКБ.

Завод был размещен на площадке и в зданиях бывш. кондитерской фабрики Саратова и с 4 октября 1941 года вступил в эксплуатацию по изготовлению головных авиационных взрывателей.

Адрес: Саратов, 4, п/я 221

Директор – Холин

Завод расположен в пределах жилых кварталов Саратова (ул. Чернышевского), на берегу Волши (10019).

В августе 1942 г. ГУС КА поставило перед командованием войсками ПВО территории страны (ПВО ТС) вопрос о целесообразности передачи в ее ведение функций заказчика на средства дальнего обнаружения самолетов. Прошло пять с лишним лет после того, как эти функции решением Народного комиссара обороны были переданы Техническому управлению РККА (объединившемуся вскоре с Управлением связи РККА). Командование ПВО и Управления связи РККА за этот период сменилось, и, по-видимому, не знало причин передачи заказов из Управления ПВО РККА в Техническое управление (11026).

В августе 1942 г. директор завода № 209 А.А. Терещенко получил приказ об организации на заводе крупносерийного производства пистолетов-пулеметов ППС конструкции А.И. Судаева. К концу 1942 г. были изготовлены первые образцы ППС. Со второго квартала 1943 года завод начал серийный выпуск пистолетов-пулеметов ППС, постоянно увеличивая объемы производства. Только с февраля 1943 г. по июнь 1944 г. было изготовлено 98298 штук ППС. Удачное сочетание высоких тактико-технических свойств, надежность автоматики, небольшие габариты и вес сделали пистолет-пулемет ППС основным любимым оружием десантников, разведчиков, лыжников, танкистов и партизан. Маршал Советского Союза Л.А.Говоров дал такую оценку оружию: «Бойцы и офицеры на фронте с большой благодарностью отзывались о ленинградском оружии (в том числе и о ППС). С этим оружием в руках воины-ленинградцы прорвали зимой 1943 г. блокаду Ленинграда, а в январе 1944 г. окончательно сняли осаду города» (11808).

В августе 1941 вышло постановление ГОКГО о строительстве новых и расширении действующих электростанций в Восточных районах (338,30).

В августе 1941 вышло постановление ГОКГО о строительстве новых и расширении действующих электростанций в Восточных районах (338,30).

В августе 1942 немцы демонстрировали итальянским подводникам советскую мини подлодку Пигмей, которая была захвачена в Балаклаве на севастопольской базе Остехбюро (2957).

В августе 1942 г. в связи с наступлением немецко-фашистских войск на Северном Кавказе завод № 201, попавший в Туапсе и приступивший к работе на территории судоремонтного завода им. Ф. Э. Дзержинского, принадлежащего НКМФ, пришлось вновь эвакуировать, на этот раз в Поти, где у него уже был филиал, и в Батуми (3898).

В августе 1942 года была изготовлена первая партия в количестве десяти боевых установок М-8-М для вооружения Волжской и других флотилий. Установки были применены в переломной для Великой Отечественной войны Сталинградской битве (11772).

В августе 1942 во всех промышленных центрах начались очередные массовые проверки состояния МПВО. При этом выяснилось, что вся работа, связанная с обеспечением населения укрытиями, подготовкой пожарного инвентаря и маскировкой объектов, как обычно бывает в России, давно пущена на самотек в надежде на русский «авось».

В ходе проверки состояния местной противовоздушной обороны ряда городов и промышленных объектов, проведенной Главным управлением МПВО НКВД, обнаружилось, что укрытия почти повсеместно вырыты неправильно, техническая маскировка выполнена неграмотно. В выпущенном затем отчете говорилось:

«Щели:

а) завышены нормы вместимости в 40 человек, некоторые щели устроены на несколько сот человек,

б) вместо минимального расстояния между двумя смежными щелями равному Юм, щели расположены на расстоянии 4 метра и менее,

в) непрочные стойки и подпорки.

Практикой установлено, что правильно построенные щели являются надежным укрытием даже при очень близких разрывах средних и тяжелых фугасных авиабомб.

По маскировке:

1) маскировочные мероприятия проводятся без общего плана, не увязываются с маскировкой города,

2) маскировка зачастую проводится под руководством неквалифицированных и не понимающих дело лиц,

3) иногда маскировка делает здания более заметными, чем они были до окраски.

Перегибы в светомаскировке:

а) запрещается маскировочное освещение,

б) на ж.д. запрещается использование семафоров и стрелочных фонарей,

в) запрещают автомашинам ездить с включенными фарами, причем все это не в условиях «ВТ»,

г) оконные проемы часто просто закрашивают краской, и при близких разрывах авиабомб они вылетают… Нередко световые проемы забивают наглухо, нарушая вентиляцию и воздухообмен. Днем расходуется много э/энергии на освещение» (11774).

С августа 1942 г. завод № 201 (Краснознаменный завод № 201 им. С. Орджоникидзе НКОП, НКСП, Севастопольское адмиралтейство, Лазаревское адмиралтейство, Верфь Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ), Севастопольский судостроительный завод, Севастопольский морской завод (Севморзавод) им. С. Орджоникидзе НК по морским делам, ВСНХ, НКТП, Потийский судоремонтный завод Минрыбпрома, Потийский судоремонтно-судостроительный завод /г. Севастополь п/я 69 «Вал» (1938 г.);  г. Туапсе;  г. Батуми;  г. Поти/) действовал в Батуми. 25.12.1942 г. вышло распоряжение ГКО № 2656 о поставке заводу № 201 НКСП оборудования материалов и топлива. Был в 1946 г.

В 1943 г. на заводе организован филиал ЦКБ-17.

После освобождения Севастополя в 05.1944 г. на старом месте был восстановлен судостроительный завод № 497, далее- Севастопольский морской завод.

В Поти в 1946-50г, проведена модернизация тральщиков пр. 3, 53, 58, 53У. Завод № 201 действовал в Поти в 1950-е  г. и далее; затем - Потийский СРЗ.116

Численность персонала (1818 г.)- более 800 чел., (1924 г.)- около 3000 чел., (1937 г.)- 6767 чел., (06.1941 г.)- 6937 чел.

Заведующий (1880-е)- Л. Г. Конкевич. Директор (1925 г.-)- Н.И. Антонов, (-3.08.1937 г.)- А.Л., Токарев; и.о. (3.08.1937 г.-)- С.Н.(П) Задорожный; (16.09.1937-12.1938 г.-)- С.Н. Задорожный, в Севастополе (1942 г.)- Н.К. Костенко, в Туапсе (1941 г.)- С.О. Шрайбер; М.Н. Сургучев.

Зам. директора (1920-е)- И.П. Морозов, (-21.01.1937 г.)- В.Ф. Попов, (3.10.1937 г.-)- А.К. Шишунов; по коммерческой части (15.06.1938 г.-)- П.Т. Варюхов. Помощник директора по найму и увольнению (-8.10.1937 г.)- ДЛ. Эвадис, (8.10.1937 г.-)- И.В. Чепак.

Гл. инженер (-21.01.1937 г.)- В.Ф. Попов, (3.10.1937-12.1938 г.-)- А.К. Шишунов, Т.Н. Хазарадзе.

Начальник филиала в Поти (12.1941 г.-)- С.М. Щеголь.

Корабельный мастер (1819 г.)- И .Я. Осьминин. Строители кораблей: (-1901-04 г.-)- Н.И. Янковский. Гл. строители (1925 г.)- Н.Д. Звягин.

Начальники бюро: ПЭБ (02.1938 г.)- Мурин.

Производство: корветы: 18-пушечный «Крым» (12.1808-01.1810), 20-пушечные «Менелай» (1839-41), «Ариадна» (1848-51), 24-пушечный «Месемврия» (1832-34), «Язон» (1814-15), «Оливуца»; бриги: «Мингрелия» (1813), «Меркурий» (1819), 12-пушечные «Аргонавт» (1837-37), «Язон» (1848-50), 20-пушечный «Пегас» (1825-); шхуны: (1794-)-2, 12-пушечная «Флора» (1815-18), (1838-40)- 2; тендеры: 8-пушечный (1817-), 12-пушечные (1832-39)- 3; транспорты (1819-23-)- 3, «Днепр» (1836-38), (1840-48-)- 2, «Аккерман» (-1849); 12-пушечные катера (1820)- 1, «Жаворонок» (1825); 18-пушечный шлюп «Диана» (1821-23); яхта «Голубка» (1821-22); люгер «Стрела» (1822); фрегаты: 36-пушечный «Рафаил» (1825-28), 44-пушечный «Браилов» (1835-36), 54-пушечный «Сизополь» (1838-41); бригантина «Нарцисс» (1827-29); землечерпательная машина (1826); боты (1836)- 2; миноноски типа «Щегленок» (1877-78)- 3; канонерские лодки: «Кубанец», «Терец», «Уралец» (1886-87), «Черноморец»; броненосцы «Иоанн Златоуст» (31.10.1904-30.04.1906), «Чесма»; крейсер «Очаков» (08.1901- 09.1902); тральщики: пр. 3 «Трал» (Т-401), «Минреп» (Т-402), «Груз» (Т-403), «Щит» (Т-404) (1933-35), пр. 53 Т- 405 «Взрыватель», Т-406 «Искатель», Т-407 «Мина», Т-411 «Защитник», Т-7 «Веха», Т-8 «Чека» (зак. 180, 08.1936-11.1938), IV серии пр. 58 Т-5 «Параван» (зак. 187, 1938), Т-6 «Капсюль» (зак. 188, 1938), Т-408 «Якорь» (зак. 189, 1938), Т-409 «Гарпун» (зак. 190, 1938), Т-410 «Взрыв», Т-412 «Арсений Расскин», Т-413 (03.1937- 04.1941), Т-414, Т-415 (01.1941-, не достроены); пр. 59 Т-450 («Павел Головин»), Т-451 («Иван Борисов»), Т-452 («Сергей Шувалов»), Т-453 («Семен Рошаль»), Т-454 («Иван Сладков») (-1941); искатель мин пр. 257М (1959-60, не достроен); эсминцы: пр. 7у (1941)- 1, достройка «Огневой» (-03.1945); сборка ПЛ завода 112 XII серии (ВОВ); грузопассажирское судно «Св. Николай», пассажирское «Проворный» (1892-93); буксирно-пассажирские пароходы «Волга», «Теща», «Вестник», «Тесть» (1881-83); лесовоз I серии «Михаил Фрунзе» (11.1925-06.1927); сухогрузы: типа «Ногин» «Ногин», «Анри Барбюс» (1929-34); типа «Сихали» «Сихали» («Рыбинск»), «Сызрань» (1932-36), «Вольск», «Молога» (не достроены), «Камышин» (1930-е, достроен после войны); типа «Пионер» «Пионер», «Земляк», «Работник», «Батрак» («Тракторист»), «Местком», «Судком» (1928-33); грузопассажирские «Дельфин», «Чайка» (1928-31); траулеры типа РТ-308 «Красный онежанин» (1930-33)- 4; буксиры: речные 150 л.с. (1928)- 2, 250 л.с. «Колхозник», «Красный Октябрь», «Кимовец» (1928-31); морской спасательный 800 л.с. типа «СП» пр.135 (зак 102, 1938), (-1941)- 12; буксирный ледокол 300 л.с. «Байкал» (1932); водолазные боты морские и речные (1930-е); кольцевой судоподъемный понтон грузоподъемностью 1100 т (1930-е); СПК пр. 342МТ «Комета» (1961-); артиллерийский щит 3-секционный (1938)- 3;

восстановление крейсера «Коминтерн» (1922-23); разборка 7 броненосцев, плавдока (1920-е); модернизация: линкора «Парижская Коммуна» (1934-38; 1939-40); ремонт коммерческих судов (1930-е); переоборудование: опытного судна «Тосно» (1937); грузовых судов типа «Пионер» в транспортные (ВОВ); ремонт крейсеров «Красный Кавказ», «Молотов», эсминца «Способный» (ВОВ) (11982).

В августе 1942 г. подводную лодку Остехбюро АПЛ осмотрели итальянские офицеры из 10-й флотилии MAC. И вот из статьи в статью кочует неизвестно откуда взявшееся высказывание итальянцев: «Это была новейшая единица, находившаяся на заключительной стадии оборудования, ее размеры не отличались от итальянского типа СВ, но корпус был стройнее и длиннее. Лодка имела довольно большую, но узкую рубку трапециевидной формы. На середине высоты корпуса находились продолговатые углубления, позволявшие располагать в них торпеды». Имеется несколько фотографий советской сверхмалой подводной лодки. Феодосийский историк О. Ольховатский предположил, что снимки сделаны в поселке Орджоникидзе под Феодосией на территории завода «Гидроприбор» (15117).

Армия:

В августе 1942 г. эскадрилья в составе восьми Нз 129В-1/Й2 пошла в бой на центральном участке советско-германского фронта в районе Ржева. В период с 11 августа по 16 сентября она выполнила 73 боевых вылетов, в которых по докладам пилотов было уничтожено 29 советских танков.

Но, по всей видимости, реальные результаты боевого применения Нз129В-1 /Я2 из и<351 были все же далеки от заявленных пилотами побед и явно не устраивали немецкое командование, потому как уже в конце сентября пилоты «хеншелей» были выведены из боя и под руководством специалистов инспекций генерального штаба люфтваффе приступили к усиленным тренировкам на полигоне стрельбой по макетам советских танков. Лишь после того, как точность стрельбы достигла приемлемого уровня, эскадрилья в конце ноября 1942 г. вновь вернулась к боевым действиям.

Тем временем в связи с успешным контрнаступлением Красной Армии под Сталинградом для немецких войск создалось угрожающее положение и эскадрилья ЗсИ.С.1 в конце ноября 1942 г. была спешно переброшена на средний Дон.

К этому времени в ее составе в общей сложности имелось два десятка Нз 129В-1/В2 и по десятку ВТ 109Е-4/В и Нз 123 (12728).

В августе 1942 г. один из полков ВВС Черноморского флота использовал И-5 как «приманку» для вражеских прожекторов при ночных налетах. Пока старый истребитель громко гудел, заставляя прожектористов его искать, юркие УТ-1 расстреливали прожектора реактивными снарядами. К концу 1942 г. приток новых истребителей и штурмовиков позволил перевооружить части на фронте более современной техникой. Да и уцелело И-5 к тому времени немного (19176).

В августе 1942 в 794 бап, который первым освоил "Бостоны", их осталось всего два исправных (3457,100).

В августе 1942 г. 747-му ап на Ер-2 довелось непродолжительное время участвовать в оборонительных боях на Сталинградском направлении. В один из дней красная "7" пилота Висковского подверглась нападению звена Bf109. Стрелок Абдулин из верхней установки сумел подбить два вражеских истребителя, но и Ер-2 получил тяжелые повреждения при вынужденной посадке. В дальнейшем машина с таким номером в боевых действиях не участвовала (3322,24).

В августе 1942 439-й ИАП дрался с «мессерами» над линией фронта. В Сталинградской битве вместе со всей 102-й ИАД ПВО он отражал налеты противника, а затем блокировал воздушный мост, по которому немцы пытались снабжать окруженную группировку Паулюса, но главной задачей полка все это время была штурмовка вражеских войск. Заслуги летчиков дивизии были по достоинству оценены - она получила Гвардейское знамя и почетное наименование «Сталинградская» (11938).

В августе 1942 года в небе под Сталинградом немецкие летчики впервые встретились с незнакомым советским истребителем. Скоротечность воздушного боя не позволила им внимательно рассмотреть машину, издалека напоминавшую все реже встречавшиеся в небе И-16. Именно это сходство с одним из лучших советских истребителей предвоенных лет, получившего среди немецких пилотов еще в Испании прозвище "Крыса", привело к предположению, что они столкнулись с его новой модификацией, названной "Новая крыса".

В действительности, это были первые советские Ла-5, проходившие войсковые испытания в 49-м Краснознаменном иап 234-й иад 1-й воздушной армии. С 14 по 24 августа 19 Ла-5 этого полка совершили 180 боевых вылетов с налетом 130 часов. В 27 воздушных боях летчики полка сбили 16 самолетов противника, при этом свои потери составили десять машин и пять пилотов. Если быть точным, то полк потерял сбитыми пять истребителей, два не вернулись (самолеты № 37310104 и № 37210208), четыре потерпели аварию, будучи подбиты в воздушных боях, один потерпел аварию из-за разрушения втулки главного шатуна двигателя и один из летчиков (фамилия не установлена) 22 августа 1942 года таранил немецкий Ju 88, но при этом разбил и свой самолет.

По отзывам летчиков 49-го Краснознаменного иап ЛаГГ-5 в боевых условиях показал хорошие результаты, а высокие потери связаны с недостаточным освоением материальной части и неполным использованием боевых качеств машины. Например, вторая скорость приводного центробежного нагнетателя мотора включалась на высоте 3800 м, а воевать приходилось преимущественно на высоте 2000-3000 м. Прикрытие бомбардировочной и штурмовой авиации, а также наземных войск осуществлялось одной группой и, по выражению командования полка, было безграмотным.

В воздушных боях при наборе высоты на больших скоростях Bfl09F от ЛаГГ-5 не отрывался, а на малых скоростях из-за большего веса ЛаГТ-5 в первый момент отставал, а затем сравнивался с ним по скороподъемности. На виражах наш истребитель заходил в хвост Bf 109F, так как радиус виража последнего был больше. Горизонтальная скорость нашего и немецкого самолетов были одинаковы, но на пикировании ЛаГГ-5 летел быстрее. Вооружение, как выяснилось, вполне устраивало воздушных бойцов.

Кроме усложнившейся техники пилотирования истребителя из-за большого веса (3300 кг) и недостаточных компенсаторов рулей по сравнению с ЛаГГ-3 и Як-1, выявились и конструктивные недостатки. Например, отмечены два случая срыва моторных и боковых капотов, не полностью выпускалось костыльное колесо, случались течи бензиновых и масляных баков по сварным швам, после 20-ти часов работы прогорали выхлопные коллекторы. Существенным преимуществом ЛаГГ-5 перед ЛаГГ-3 и Як-1 была защита передней полусферы звездообразным мотором воздушного охлаждения. Живучесть самолета увеличилась.

Отмечались три случая, когда в воздушном бою пушечным огнем противника были пробиты всасывающий и выхлопнои патрубки одного цилиндра и крышки клапанных коробок, воздушный винт и погнуты ребра цилиндров. Самолет в таком виде благополучно произвел посадку на своем аэродроме, а мотор вскоре восстановили.

При выполнении боевых заданий моторы в основном работали на номинальном и форсированном режиме, причем на последнем, порой, до 10-13 минут, в то время, как инструкцией допускалось не более 5 минут. Но практически все двигатели работали нормально. В выводах доклада руководства НИИ ВВС главному инженеру ВВС А. К. Репину отмечалось:

"Первый опыт эксплуатации моторов М-82 в боевых условиях на самолетах- истребителях показывает удовлетворительные результаты. Летный и технический состав дают положительную оценку самолету ЛаГ-5 с мотором М-82 как по надежности работы мотора, так и по уходу и эксплуатации мотора на земле..." (12032).

В августе 1942 первые четыре КОР-2 прибыли на ЧФ и отдельное звено базировалось в Туапсе

C августа 1942 начинается формирование соединений ночных бомбардировщиков У-2. В это время У-2 стали также основой системы авиации связи. Штаб фронта имел 32, а армии - 12 (291,5).

В августе 1942 ТБ-3 использовались для доставки горючего для танкистов в район Ржева (1859).

В августе 1942 под Сталинградом был развернут первый командный пункт по управлению авиацией над полем боя (430,149).

В августе 1942 один из штурмовых полков ВВС ЧФ использовал И-5 черного цвета как приманку для прожекторов (191,31).

В августе 1942 г. в Киржаче (Ивановская область) приступили к формированию 2-го учебного авиационно-планёрного полка (2-й уапп). Полк имел буксировщики Ил-4 с комплектом планёров А-7 и Г-11. В августе 1943 г. эта часть стала именоваться 2-м отдельным авиапланёрным полком (2-й оапп) (12266).

В августе 1943 г. 2-й учебного авиационный-планёрный полк (2-й уапп) в Киржаче стала именоваться 2-м отдельным авиапланёрным полком (2-й оапп) (12266).

В августе 1942 г. в результате роста производства самолетов и начала внедрения радиосвязи, для повышения мобильности и усиления воздушных армий началось формирование корпусов резерва Верховного Главнокомандования (РВГК) (3573).

В августе 1942 года в Ленинграде было создано 35 отдельных городских батальонов МПВО общей численностью 21357 бойцов и командиров (9453).

В августе 1942 г. эскадрилья "хеншелей" JG51 в составе 8 Hsl29B-l/R2 вошла в бой на центральном участке советско-германского фронта в районе Ржева. В период с 11 августа по 16 сентября 13.(Pz.)/JG51 выполнила 73 боевых вылета, в которых, по докладам пилотов, было уничтожено 29 советских танков. Боевые безвозвратные потери эскадрильи составили 3 штурмовика (8907).

В августе 1942 г. в лагере Осиновка под Оршей группа пленных офицеров, искавших возможность вновь вернуться к летной работе, предложила сформировать из них отдельную авиачасть в составе Люфтваффе. Инициаторами стали майор Филатов, капитан Рипушинский и лейтенант В.П.Плющев. Такая группа под началом Филатова была образована, хотя доверить вчерашним противникам самолеты немцы не торопились, перепроверяя летчиков и проводя их общую переподготовку, а точнее доучивание, поскольку многие вчерашние сталинские соколы попали на фронт, а оттуда в немецкий плен имея всего по нескольку десятков летных часов, из них на боевых машинах порой не более десяти. К тому же, абсолютному большинству необходимо было освоить немецкий язык.

Первоначально теорию полетов, штурманское дело и матчасть в группе изучали 22 человека, в том числе девять летчиков, три штурмана и четыре стрелка-радиста. В это же время в составе 4-го и 6-го Воздушных флотов Люфтваффе были образованы группы техсостава из числа пленных добровольцев, обслуживавших самолеты (4538).

В августе 1942 года 5 отдельных огнеметных танковых батальонов уехало на Волховский фронт. Из них три (500-й, 502-й и 507-й) действовали в составе 8-й армии, а еще 2 (501-й и 503-й) в составе 2-й ударной армии. Впрочем, 503-й батальон проходит и по сводкам 8-й армии. Все указанные батальоны участвовали в Синявинской операции. Она стала не только дебютом КВ-8, но и временем дебюта немецких тяжелых танков Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E. По иронии судьбы, в районе Тортолово едва не встретилось два 502-х батальона на тяжелых танков - наш на КВ-8 и немецкий на "Тиграх". Были они совсем рядом (22806).

В августе 1942 года в проведенных боях 502, 503 и 507-го огнеметных батальонов выяснилось сле- дуюшее:

"Огнеметы оправдали свое назначение и являются отличным средством для борьбы с контратакующей пехотой в лесисто-болотистой местности.

Практика показала, что в ночных условиях примененные огнеметы действуют ошеломляюще на противника. При атаке в ночь с 30 на 31 августа 1942 года в районе отметки 40,4 и на участке 24 гв. СД, немцы панически бежали, в ужасе срывая с себя не только верхнее обмундирование, но и белье.

Во всех огнеметных батальонах, действующих на Волховском фронте, применялись главным образом танки КВ-8. Танки ТО-34 применяли огнеметы очень редко, так как по заявлению механиков-водителей вести танк по полю боя, изрытому воронками, преодолевать инженерные препятствия, производить огнеметание механику-водителю невозможно» (12217).

В августе 1942 года в 16 километрах от Сталинграда была собрана «Дора». По немецким данным, для нее в этой битве не было поставлено отдельных задач, но ее демонтаж и вывод были проведены ускоренными темпами. Оба орудия снова появились в 1943 г. в Рюгенсвальде, где произвели несколько тренировочных выстрелов. С этого момента их пребывание стало загадкой. Кажется возможным, что «Густав» был отправлен в Ленинград [О немецких железнодорожных артиллерийских установках, использовавшихся против блокадного Ленинграда, см. на стр. 332—335] , осада которого, правда, была снята еще до прибытия этого орудия...(11454).

В августе 1942 Включение по приказу НКО в штат управления связи фронта дислопочтового отделения (четыре военнослужащих), а в штат отдела связи армии — дислопочтового отделения (два военнослужащих). Создание в ГУСКА дислопочтового отдела, позднее преобразованного в управление военно-полевой почты. Сформирование 11 отдельных батальонов связи резерва фронта и 19 отдельных батальонов связи резерва армий для организации и обеспечения связи от вспомогательных пунктов управления франтов и армий соответственно. Введение для обслуживания армейских тыловых частей и учреждений второй военно-почтовой станции (11072).

Внешняя политика:

С августа 1942 года летающие лодки 422-й эскадрильи королевских ВВС начали из Инвергордона в Шотландии регулярные рейсы в Россию. Они возили запчасти для "Харрикейнов", пока не возобновилось движение арктических конвоев (3457,127).

В августе 1942 года состоялся визит в Москву британского премьер-министра Уинстона Черчилля (17691).

За рубежом:

Август1942 Легкий крейсер ВМС США USS Cleveland (CL-55) проводит корабельные испытания первых зенитных боеприпасов с бесконтактным взрывателем Mark 32 («VT»), стреляя по беспилотным самолетам над Чесапикским заливом (20793).

В августе 1942 года на нескольких строевых самолетах «Ланкастер» Mk. I установили радиолокатор H2S и радионавигационно-бомбардировочную систему «Джи» (каплевидный обтекатель параболической антенны РЛС и открытый диполь навигационного приемника были размещены под хвостовой частью). Они значительно упрощали работу штурмана-лидера, что подтвердили успешные действия экипажей 83-й эскадрильи в налетах на Рур и Гамбург. В январе 1944 года, когда над всей Италией царила плохая погода, «галифаксы» с радарами и радионавигацией появились и в 462-й, а затем и в 178-й эскадрильях, обеспечивших своим целеуказанием массированную авиаподдержку новому наступлению Союзников на север Италии (22824).

В августе 1942 года новая модификация Ki49 пошла в серию под обозначением Ki49-IIa модель 2а. На два опытных Ki49 установили двигатели На109 по 1450 л.с., повысив скорость до 500 км/ч, все баки покрыли протектором, экипаж защитили броней, поставили новый бомбардировочный прицел. В начале 1943 года в серию пошел Ki49IIb, на котором все 7,92-мм пулеметы заменили на крупнокалиберные Но103. Этот самолет строился на фирме «Накадзима» до 1944 года, всего эта фирма сдала 667 таких самолетов, еще 50 сделал Арсенал ВВС в Тачикаве. Выпуск их готовила и небольшая фирма «Манею Хикоки», но такой сложный самолет оказался ей «не по зубам». В марте 1943 года на испытания поступил Ki49-III со сверхмощными (2240 л.с.) опытными На117. До декабря сделали еще 5 таких бомбардировщиков, но нормально летать им мешали ненадежные двигатели — пускать их в строевую эксплуатацию было нельзя. Бомбардировщики Ki49-II были вполне современными, однако их ввод в бой пришелся на трудный период начала американского наступления, стратегической целью которого было возвращение контроля над Филиппинами, когда господство в воздухе уже прочно захватили «лайтнинги» и «уайлдкеты». Потому их быстро перестали использовать для ударных операций, переключив на решение задач дальней разведки и борьбы с подводными лодками. Единственным современным японским дальним бомбардировщиком весь 1942 год оставался флотский G4M (22842).

В августе 1943 года первые самолеты модификации B-24H-FO, выполненной конструкторским бюро завода «Форд» в городе Уиллоу-Ран (Мичиган), пошли в строевые части. Начиная с блока B-24H-5-FO самолет комплектовался двигателями R-1830-65 такой же мощности, как и на предыдущих модификациях (по 1200 л.с. на взлете), но более надежными. На серии B-24H-20-FO бортовые установки поставили в шахматном порядке, чтобы стрелки не толкались спинами. Завод «Форд» в 1944 году при трехсменной работе вышел на режим сдачи одного четырехмоторного бомбардировщика каждые сто минут. Всего он построил 1780 самолетов В-24Н, еще 738 дало предприятие «Консолидейтед» в Форт-Уорсе и 582 — «Норт Америкен» в Далласе (оба — штат Техас). Но ВВС надо было намного больше ударных самолетов, и для удовлетворения возросших потребностей был проведен комплекс мероприятий по улучшению технологичности и снижению трудоемкости производства, результатом которого стала модификация B-24J, стоимость одного экземпляра которой удалось снизить до 297627$, что было существенно ниже цены B-17F (22865).

В августе 1943 года базовый завод «Консолидейтед» в СанДиего, Калифорния, сдал головной B-24J-1-CO, на котором прошла проверку упрощенная технология сборки, позволившая сократить цикл изготовления самолета. По ее результатам пришлось много чего менять, что вызвало некоторую задержку, но на рубеже 1944 года остальные 50 самолетов этого серийного блока все же сдали заказчику — и дело пошло. Производство стало намного более ритмичным, размер серий стабилизировался и достиг 50-ти машин, а с блока B-24J-145-CO — ста. Завершил выпуск B-24J в Сан-Диего блок B-24J-210-CO. Он не достраивался полностью, т.к. уже шли новые варианты самолета, а всего это базовое предприятие «Консолидейтед» сдало 2792 таких самолетов. Главным конструктивным отличием, внедренным на B-24J, была улучшенная в плане надежности и живучести топливная система, но боевая дальность по сравнению с машинами модификации D снизилась более чем на 1000 км.

Вслед за Сан-Диего этот вариант «либерейтора» пошел в серию на заводе в Форт-Уорсе. Трудности с поставкой комплектующих создали много проблем с организацией работы этого предприятия, и оно вышло на стабильную серию в 50 машин только к середине выпуска этой модификации, а по 100 — к концу контракта. Всего в Техасе построили 1558 «либерейторов» B-24J. В апреле 1944 года начал поставки B-24J завод «Форд», который построил их 1587 штук. В мае того же года первые аналогичные машины сдали «Норт Америкен» и «Дуглас» (город Тулса, Оклахома). Они выпустили 536 и 205 экземпляров B-24J соответственно (22865).

В августе 1942 канадскому государственному предприятию «Виктори Эйркрафт Ко», образованному для выпуска самолетов «Ланкастер» в Канаде, передали серийный «Ланкастер» I в качестве образца и в сентябре следующего года были готовы первые бомбардировщики «Ланкастер» В Mk.X с моторами Паккард «Мерлин» 38 и старыми нижними турелями F.N.64. Как и на самолетах английской постройки, эти установки вызывали нарекания экипажей, поэтому постепенно их перестали ставить, а на многих машинах место за бомбоотсеком занял радар H2S. По ходу выпуска на самолеты Mk.X появились моторы «Мерлин» 224 с новыми воздушными винтами и верхние турели «Мартин» с двумя пулеметами М-2 калибра 12,7 мм. Была улучшена прочность каркаса, что позволило повысить разрешенный взлетный вес. В полной комплектации завод «Виктори» до февраля 1945 года построил 300 таких самолетов для 6-й канадской авиагруппы RAF, а с апреля по август — еще 130 для вспомогательных частей ВВС стран Британского Содружества, но и им пришлось повоевать — против Японии на Тихом океане. Однако их участие в этой кампании было несравнимо с действиями против Германии в Европе. Англо-канадская авиапромышленность построила 6176 самолетов типа «Галифакс» и 7377 типа «Ланкастер» (хотя имеющиеся данные несколько противоречивы и в различных документах встречаются и другие цифры), большинство из них было выпущено именно в варианте тяжелого бомбардировщика. Преодоление проблемы дефицита комплектующих и наращивание их выпуска позволило вывести ночные бомбардировки Германии на качественно новый уровень уже в конце 1943 года (22866).

С августа 1942 г. Авиация Императорского Флота Японии начала получать новый пикирующий бомбардировщик Аити D3A2. Однако был он лишь модификацией созданного еще до войны самолета D3A1 (23122).

В августе 1942 было принято решение о начале серийного производства Фау-1 (2990).

В августе 1942 г. в Италии для таранов британских кораблей в Средиземном море был переоборудован трехмоторный бомбардировщик SM.79 (11686).

В августе 1942 года на заводах Круппа в Эссене был построен второй транспортер 800-мм орудия, который приобрел имя «Дора» в честь супруги руководителя конструкторского бюро Эриха Мюллера. Длина ствола «Густава»-«Доры» равнялась 40,6 калибра или 32 метрам, а лафет достигал высоты трехэтажного дома. Вес пушки — 1488 тонн. На боевой позиции основные части артсистемы «80 см К(Е)» устанавливались на специальной платформе, перемещавшейся по двум железнодорожным колеям, разнесенным по ширине на 6 метров. Горизонтальная наводка орудия осуществлялась путем его перемещения по железнодорожным кривым («усам») определенного радиуса. Снаряды для этих артустановок были двух типов: бетонобойный ве­ сом 7100 кг и фугасный весом 4800 кг и длиной 5,2 м. Бетонобойный снаряд пробивал бронеплиту толщиной 1 метр или железобетонное перекрытие толщиной 8 метров. В обычном земляном грунте снаряд достигал глубины 32 метров. Дальность стрельбы — до 48 километров. На производство одного выстрела артиллерийскому расчету требовалось 20 минут (11454).

Авиапромышленность:

В конце лета 1942 г. особо активно развернулась работа по совершенствованию яковлевских истребителей. Среди множества вопросов, которые стояли на повестке дня, отметим наиболее важные, направленные на:

- усиление бронезащиты и отработки системы нейтрального газа:

- повышение качества металлизации и экранировки электрооборудования самолетов, что позволило бы улучшить радиосвязь;

- облегчение и упрощение конструкции, с учетом требований военного времени;

- улучшение обзора передней и задней полусферы;

- разработку трудновоспламеняемого покрытия деревянных и полотняных частей самолета (4537).

Авиапромышленность:

В течение августа — сентября 1942 на аэродроме НИИ ВВС в Колъцово доводился и проходили заводские испытания Ил-2 М-82 адноместного, постройки завода № 381 28 авпреля 1942. Самолет летал с полной загрузкой горючим и маслом, безбомб и боеприпасов. Общий налет к 17 августа составил 6 ч 6 мин (8 полетов). В воздухе самолет вел себя устойчиво. Максимальная скорость у земли достигала 375 км/ч. Мотор работал хорошо. Однако после каждого полета появлялись трещины на секциях выхлопного коллектора. Пришлось поставить коллектор из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Усилили крепление броневых нижних крышек капота мотора. 25 августа при проведении испытаний на определение границ высотности прогорел выхлопной клапан и обнаружился задир поршня. «Пропала» компрессия. Мотор признали непригодным к эксплуатации. Планировалась его замена и продолжение полетов. Что с самолетом стало в дальнейшем — неясно (11474,285).

В течение августа-ноября 1942 г. завод № 24, проведя большую работу по доработке элементов конструкции мотора, сумел в целом устранить недостатки в работе мотора и успешно провести внутризаводские 150-часовые испытания на надежность работы его деталей. При этом взлетная мощность мотора составила ~ 1700 л.с. (на "чрезвычайном режиме" кратковременно могла быть увеличена до 1760 л.с.). Время непрерывной работы мотора на взлетном режиме устанавливалось не более 5 минут, а общая наработка за 100 часов эксплуатации - не более 3 часов 20 минут. Номинальная мощность мотора на расчетной высоте 750 м составила 1500 л. с. (6467).

С этой целью командование ВВС РККА в августе-сентябре 1942 г. организовало несколько учебно-показательных воздушных боев Ил-2 с истребителями различных конструкций (как советских - Як-76 и Як-1, так и немецких - Bf 109F), в которых было доказано, что истребитель на вираже вообще не может атаковать «Ил», так как радиус виража у него примерно в 2 раза больше, а время полного виража меньше, чем у штурмовика, почти в 1,5 раза. Резкий сброс штурмовиком скорости приводил к обязательному проскакиванию мессершмитта вперед штурмовика при атаке последнего сзади. Как следствие, Bfl09 расстреливался пулеметно-пушечным огнем Ил-2.

Показательные воздушные бои, разработка рекомендаций по ведению воздушного боя на самолете Ил-2 с истребителями люфтваффе и, самое главное, усилия комсостава ВВС КА по внедрению в сознание летного состава штурмовых авиачастей веры в боевые возможности и уверенности в своих силах* вскоре сделали свое дело, и в анналах истории войны можно найти множество поучительных примеров успешного проведения воздушных боев штурмовиками с истребителями (20186).

В августе-сентябре 1942 г. немцы в полностью захватили господство в воздухе. Командированные на Сталинградский и Донской фронты представители НИИ ВВС КА Аноприенко, Зайцев, Степанец в сентябре 1942 г. констатировали, что Як-1 и Як-7 с мотором М-105ПФ уступают немецким истребителям в скорости в определенных диапазонах высот, скороподъемности и вертикальному маневру и способны вести с ними только оборонительные бои. Отмечалось слабое вооружение Як-1 и приводилось мнение фронтовых летчиков о том, что для успешного ведения воздушных боев в этих условиях необходимо иметь двойное превосходство сил. Это же относилось, правда в меньшей степени, и к истребителю Ла-5 (10667).

В августе-сентябре 1942 г. прошел летные испытания Як-1 № 0868 с мотором М-105ПФ, переоборудованный по рекомендациям ЦАГИ в ЛИИ НКАП на основе результатов исследований, проведенных с 24 мая по 10 июня 1942 г. (с целью изыскания путей повышения эффективности водо- и маслорадиаторов) и с 20 по 26 июля 1942 г. (с целью изыскания путей увеличения скорости Як-1). Ведущий инженер исследований - А.И. Сильман (ведущий инженер по Як-1 1-й лаборатории ЦАГИ). В его конструкцию, чтобы улучшить работу системы охлаждения воды и масла и увеличить максимальную скорость, были внесены следующие изменения.

1. По водорадиатору:

а) изменен профиль верхней передней стенки входной части туннеля;

б) увеличен ход регулирующей заслонки на 50 мм (до 350 мм);

в) произведена герметизация туннеля.

2. По маслорадиатору:

а) уменьшена на 40 % площадь входной части туннеля и сам туннель удлинен до 225 мм;

б) удлинена выходная часть туннеля до 410 мм, а профиль ее верхней стенки выполнен скругленным;

в) увеличен ход регулирующей заслонки на 80 мм (до 340 мм);

г) произведена герметизация туннеля.

3. Изменена форма сечения и расположение всасывающего патрубка нагнетателя.

4. Установлены обтекатели на выхлопные патрубки на выход трубы продувки картера мотора и кронштейны управления элеронами.

5. Установлен обтекатель-козырек на сдвижную часть фонаря кабины.

6. Произведена герметизация фюзеляжа (загерметизирована противопожарная перегородка, установлены фанерная перегородка за бронеспинкой и матерчатая за водорадиа- тором).

7. Установлен обтекатель входного отверстия кожухов пулеметов и заделаны патрубки для отвода пороховых газов.

По результатам испытаний внесенные в конструкцию изменения дали прирост скорости на 23 км/ч (у машины № 0868 на высоте 3500 м скорость стала 594 км/ч, а у серийного Як-1 на высоте 3650 м - 571 км/ч). Скороподъемность осталась без изменений. Увеличение скорости можно было считать гарантированным, поскольку на испытания Як-1 № 0868 поступил после эксплуатации в части, где аэродинамические формы подверглись ухудшению за счет нарушения лакокрасочного покрытия, вмятин в металлических деталях, плохой подгонки лючков и зализов. После осуществления уборки хвостового колеса, полного закрытия ниш шасси щитками и улучшения отделки поверхностей самолета удалось достичь скорости 612 км/ч на высоте 3700 м. Квинтэссенцией всех работ по улучшению Як-1 в 1942 г. стал Як-1б (12048).

В течение августа-октября 1942 г совместными усилиями ЦНИИ-48, ВВА им. Н.Е. Жуковского и завода № 289 был отработан и 17 ноября предъявлен в НИИ ВВС КА «комплектдеталей усиления существующей бронезащиты летчика самолета Як-1».

Непосредственно в самолете на бронеспинке смонтировали:

«1) наголовник, крепящийся с помощью петель и болтов к противокапотажной раме;

2) детали защиты плеч и рук (правой и левой), крепящиеся болтами к спинке через имеющиеся на спинке отверстия для крепления подушки».

В отличие от серийного варианта, предложенная схема расположения брони гарантировала защиту головы, плеч, обеих рук. Угловая защита составляла: «При обстреле сверху сзади угол защиты головы 30'; при обстреле сбоку сзади угол защиты плеч и рук - 30°; при обстреле сбоку сзади угол защиты нижней части корпуса - 20°». При этом дополнительные детали не мешали использованию в полете необходимого оборудования, а площадь бронирования была минимально необходимой, что обеспечило небольшой их вес, равный всего 10,2 кг. Такие детали легко монтировались на самолете при имеющейся бронеспинке и могли быть установлены любой частью ВВС в полевых условиях.

Комиссия рекомендовала внедрить дополнительные детали к серийному изготовлению и установить их на находящиеся в эксплуатации самолеты Як-1 со стандартной бронеспинкой, а также изготовить опытные комплекты дополнительных деталей усиления бронезащиты на Як-7 и ЛаГГ-3.

Имея на руках положительное заключение комиссии, исполняющий обязанности директора ЦНИИ-48 военинженер 1-го ранга Н.П. Гречко 20 ноября обратился к генерал- лейтенанту А.К. Репину с предложением изготовить на заводе №125 НКАП опытную партию (100 комплектов) дополнительных деталей брони самолета Як-1 для проведения войсковых испытаний. Предполагалось, что испытания позволят «разрешить вопрос о достаточности бронирования», поскольку «вопрос с объемом бронирования на одноместных истребителях весьма сложен, так как необходимо при достаточно полном объеме защиты обеспечить одновременно хороший обзор и уложиться в минимальный вес».

Несколько позже с предложенной дополнительной броней самолета Як-1 ознакомился летчик-испытатель НИИ ВВС подполковник К.А. Груздев. В докладной на имя генерала Репина от 30 ноября он указывал: «На основании личного опыта воздушных боев на истребителях, в том числе и на Як-1, с самолетами противника Ме-109, Ме-110, Ю-88, Ю-87, Хе-113, Хш-126идр., считаю бронезащиту рациональной, хорошо дополняющей объем существующего бронирования на истребителях. Считаю необходимым немедленно внедрить в серийное производство».

Однако вопрос о внедрении в серию дополнительной брони летчика на Як-1, как, впрочем, и усиленных схем бронирования на других серийных самолетах ВВС КА, не был решен Наркоматом авиапромышленности ни в 1942 г., ни в 1943 г. По этому поводу заместитель командующего ВВС КА генерал-полковник А.К. Репин дважды обращался к наркому авиапромышленности А.И. Шахурину (15778).

С августа 1942 по декабрь 1943 Як-7Б М-105ПФ серийно выпускался на 153 заводе (с 22 по 50 серию) (65,90).

С августа по конец сентября 1942 проходили испытания Як-6 НББ (1022,170).

В августе - сентябре 1942 года опытный образец планера прошел испытания в г. Жуковский под Москвой в Летно-исследовательском институте (ЛИИ). Крылья планера с двухбалочным хвостовым оперением были выполнены по бипланной схеме. Эта конструкция навешивалась и крепилась на корпус танка Т-60. Планер имел длину фюзеляжа 12 м, размах крыльев 18 м, а площадь коробки крыльев - 86 м2. Собственная масса планера составляла 2 т, полетная масса танка была доведена до 5,8 т, при этом полезная нагрузка на крыло составляла 90 кгс/м2. Для снижения полетной массы танка с него были демонтированы: вооружение с боекомплектом, надгусеничные полки, фары и слита большая часть топлива. Экипаж планера КТ состоял из одного человека, который выполнял функции пилота, механика-водителя и стрелка. Управление планером в воздухе осуществлялось рулями и элеронами с места механика-водителя с помощью тросового привода. Для аэродинамической компенсации на рулях и элеронах были дополнительно установлены небольшие крылья. С целью удобства управления в полете танк дополнительно был оборудован зеркалами заднего и бокового видов. После приземления танка крыло отсоединялось пилотом с помощью специального приспособления без выхода из танка. При испытаниях опытного образца планера КТ для его буксирова-ния был использован бомбардировщик ТБ-3 с форсированными до 970 л.с. (713 кВт) двигателями АМ-34РН. Планером управлял известный летчик-испытатель С.Н. Анохин. Из-за большой массы и малой об-текае-мости планера КТ, буксировка проходила при работе двигателей самолета на мощности близкой к максимальной. Скорость полета составляла 130 км/ч, но скорость подъема все же оказалась недостаточной и самолет смог достичь лишь высоты 40 м, при этом температура воды в системе охлаждения двигателей самолета резко возросла, и из-за опасности их перегрева был произведен отцеп планера, который совершил посадку в районе подмосковного аэродрома Быково. После приземления танк своим ходом прибыл на аэродром ЛИИ. Испытания показали, что при создании планера были допущены ошибки в расчетах его аэродинамических свойств и требуемой мощности двигателей самолета-буксировщика (расчеты проводились без учета сопротивления тросов, соединявших бипланную коробку крьиа и оперения, гусениц танка и др.), которые не позволили двигателям самолета ТБ-3 поднять планер на требуемую высоту, и усложнили управление им в полете. После проведения пробного полета дальнейшие работы были прекращены (10703).

В августе-сентябре 1942 года Анохин проводит испытания планера А-40, предназначенного для десантирования по воздуху лёгкого танка Т-60 методом буксировки за самолётом. Для этого к танку крепились крылья и хвостовое оперение. Было выполнено несколько подлётов и один полёт на буксире за самолётом ТБ-3. Однако мощности моторов ТБ-3 для длительной буксировки (даже со снятой башней танка) оказалось недостаточно, и лётчик П.А.Еремеев был вынужден произвести отцепку А-40. Анохин благополучно произвёл посадку на Быковском аэродроме (взлёт производился с аэродрома ЛИИ, расположенного примерно в 5 км от Быково). Испытания были прекращены (5996).

В течение августа-декабря 1942 года было изготовлено следующее количество установок: 31 установка М-8-М, из которых 11 опытных и 20 серийных, а также 2 опытные установки М-13-М.

Установки были установлены:

1 шт. М-8-М (опытн.) на катере БК-1125;

4 шт. М-8-М (опытн.) на катерах ТК типа Я-5;

6 шт. М-8-М (опытн.) на катерах ТК типа Г-5;

2 шт. М-8-М (серийн.) на катерах ТК типа Г-5;

6 шт. М-8-М (серийн.) на катерах ТК типа Я-5;

2 шт. М-13-М (опытн.) на катерах типа БК-1124;

10 шт. М-8-М (серийн.) отправлены на зав.№340 для установки на катерах типа БК-1125 и типа ТК-Г-5;

1 шт. М-8-М (серийн.) отправлена на зав.№344 для установки на катере типа ТК Г-5;

1 шт. М-8-М (серийн.) отправлена на Краснознаменный Балтийский Флот (15982).

Другие оборонные отрасли:

В августе - сентябре 1942 года 45-мм ПТП М-42 прошла полигонные и войсковые испытания. М-42 принята на вооружение под названием "45-мм ПТП обр. 1942 г." (3861).

В августе-сентябре 1942, несмотря на то, что производство Т-50, после начала эвакуации завода №174, прекратилось, эта машина всё еще находилась в планах ГАБТУ КА. Для начала, малые танки Т-30 и Т-60, производство которых налаживалось на заводе №37, ГАЗ им. Молотова и других, не являлись адекватной заменой Т-50. Во-вторых, база этой машины всё еще рассматривалась для САУ. Даже под самый конец 1941 года, когда было уже очевидно, что с машиной всё очень плохо, план на 1942 год составлял 1500 танков - 600 радийных и 900 линейных. Правда, если посмотреть на объемы заказов Т-60, цифра в 1500 танков выглядит слегка забавно. Кстати, в сентябре 1941 года заказ был еще больше - 5000 танков.

Организовывать производство Т-50, помимо завода №174 в Чкалове (это была уже вторая площадка завода - сначала его увезли в Челябинск) , предполагалось в Барнауле и Кургане. Также в Барнауле предполагалось строить завод по выпуску дизельных моторов В-4. Наконец, в Омске организовали завод №173, подчинявшийся заводу №174. В общем-то, размах выпуска танка впечатляет. Также организовывалось и корпусное производство, включая завод №180 в Саратове. Шли работы по упрощению танка, а также модернизации его конструкции. В частности, выпущенные в Чкалове танки получали усиленные опорные катки. Существовал проект башни танка без командирской башенки. Самое же главное, что со скрипом, но выпуск танков в Чкалове начался. По состоянию на 23 декабря 1941 года военпредовский пробег прошло 9 танков, словно сдали 6 машин. Но уже тогда ощущался кризис о ряду узлов и агрегатов. Естественно, главной проблемой был мотор, но не хватало коробок передач. А еще был один момент, который, в истории Т-50, многие не учитывают. Главным смежником завода №174 на тот момент являлся ЧКЗ, которому и так хватало забот с КВ-1. В сложившейся ситуации надо было уже выбирать между КВ-1 и танком, который имел весьма туманные перспективы. Кроме того, уже имелся Т-60, а на производственных мощностях завода №173 было возможно выпускать что-то более существенное. Поэтому неудивительно, что 6 января 1942 года Сталин подписал постановление ГКО №1114сс "О прекращении производства танков Т-50 в связи с организацией производства танков Т-60 и о подготовке Омского паровозоремонтного завода к организации производства танков Т-34".

Формально Т-50 заменялся Т-60 с усиленной броней, по этому поводу Гинзбург разразился целым ворохом писем. Но они были уже бесполезными. Каких-то объективных причин оставлять Т-50 на производстве попросту не осталось. Завод №174 сдал 10 танков в декабре 1941 года, 8 в январе 1942 года, еще 5 в феврале и 2 в марте. Корпуса Т-50 позже завод №180 использовал для бронесаней. Что же касается чкаловских Т-50, а также трех ремонтных машин, то они попали в состав 488-го ОТБ. Батальон воевал на Северном Кавказе с октября 1942 года (21068).

В августе и октябре 1942 года на Чебаркульском полигоне стрелкового вооружения РККА были проведены испытания с опытным образцом танка КВ-1К РО М-13 с различной длиной направляющих (2000, 1200, 1250 и 2400 мм). Испытания показали удовлетворительные результаты. Было установлено, что «полученные данные по кучности и дальности почти не отличаются от табличных данных» для направляющих длиной 5000 мм. КАРС-1 (Короткая артиллерийская ракетная системы №1) была одобрена Главным управлением вооружения Гвардейских миномётных частей (ГУВ ГМЧ) РККА, которое рекомендовало принять её на вооружения танков КВ, но в связи с прекращением их производства установка не нашла применения (19941).

В августе и в октябре 1940 г. дизели В-2К для тяжелых танков были испытаны на установочной партии танков КВ. В результате увеличения частоты вращения от 1800 до 2000 об/мин и среднего эффективного давления от 6,5 до 7,0 кгс/см2 была достигнута мощность 600 л.с. (9023).

C августа по декабрь 1942 ЧКЗ (директор -И. М. Зальцман, главный конструктор - Ж. Я. Котин) дали 1055 машин Т-34. (3862).

В августе - сентябре 1942 года конструкторы танковой группы конструкторского сектора отдела 300 завода № 38 под руководством инженера А. Чиркова разработали проекты двух мотоброневагонов МК-1 и МК-2 (МК - мотоброневагон Коломенский), направленные на рассмотрение управления бронепоездов ГБТУ Красной Армии в ноябре. В пояснительной записке конструкторы писали:

«Применение бронепоездов с паровой тягой, как показал опыт текущих боевых операций, вполне себя оправдывает. Однако наряду с этим, все же, бронепоезда, снабженные паровозами, имеют некоторые недостатки, устранение которых является желательным. Эти недостатки заключаются в следующем:

1. Единственными (современными) массовыми паровозами для бронепоездов могут служить паровозы серии О (с различными индексами).

Эти паровозы приходится применять ввиду малых нагрузок на оси и возможности догрузки их весом бронировки. Кроме того, габариты этих паровозов сравнительно невелики. Все остальные распространенные паровозы нашей жд. сети мало подходят для бронепоездов, так как догрузка их весом бронировки сильно утяжеляет их, что вызывает ряд нежелательных последствий - трение осей, перенапряжение ряда ответственных деталей и т.п. Кроме того, габариты этих паровозов несколько велики, и это увеличивает их уязвимость для орудийного и ружейно-пулеметного огня.

3. Для использования мощности паровоза О целесообразно придавать ему несколько боевых бронированных платформ, снабженных орудиями и пулеметами. Общий вес бронепоезда с паровозом серии О составляет около 500 тонн, поэтому при выходе из строя паровоза (а он наиболее уязвим, как было сказано выше, ввиду слабости бронировки), неизбежно следует выход из строя всего бронепоезда.

4. Ввиду большого числа отдельных единиц, составляющих бронепоезд (4-7 единицы), строительная стоимость его высока и промышленный выпуск бронепоездов этим существенно ограничен.

5. Низкая теплотехническая экономичность паровоза О не позволяет иметь достаточно большого безостановочного маршрута (по расходам воды и топлива). Особенно это ограничивает радиус действия бронепоездов при разрушении водоснабжения.

6. Необходимые периодические промывки котлов от накипи существенно снижает степень использования бронепоездов.

7. Подготовка паровоза О к работе (из холодного состояния в горячее) требует нескольких часов.

Все сказанное приводит к заключению, что более эффективными боевыми единицами на железнодорожном транспорте могли бы явиться самодвижущиеся повозки, снабженные самостоятельными силовыми установками небольшой мощности и, одновременно с этим, достаточными огневыми средствами».

МК-1 представлял собой 50-тонную железнодорожную четырехосную платформу с корпусом из 45 и 60 мм (возле двигателя) брони. Вооружение состояло из двух 45-мм пушек спаренных с пулеметами ДТ в литых башнях танка Т-70, зенитной спаренной установки 20-мм пушки ТНШ и пулемета ДТ, двух бортовых ДТ и реактивной установки М-8-24 («Катюша»).

В качестве силовой установки использовался двигатель ГАЗ-203 с танка Т-70 мощностью 140 л.с. и трансмиссия с этой же боевой машины. Изменение состояло только в установке реверса на коробку перемены передач. Проведенные расчеты показывали, что максимальная скорость МК-1 с экипажем из 11 человек будет 85 км/ч, а с контрольными платформами - 70 км/ч. Запас горючего планировался в 900 л, что обеспечивало запас хода в 700 км.

Среди недостатков МК-1 конструкторы отмечали большой объем, занимаемый моторным агрегатом, воздуховодами и бензобаками: «Наличие бензина рядом с большими запасами снарядов и патронов создает несколько большую пожарную опасность.

Представляется возможным это устранить путем выноса моторной группы и запасов горючего в отдельный также бронированный самодвижущийся вагон, играющий роль локомотива для одной прицепной бронепло-щадки. В этом случае такой самоходный бро-невагон может, в зависимости от боевой обстановки прицеплять к себе бронеплощадку от любого бронепоезда».

Для устранения этого недостатка был разработан второй вариант мотоброневагона, получивший обозначение МК-2. Он состоял из двухосного моторного вагона специальной постройки массой 20-25 т и несамоходной бронированной платформы МК-2. Мотовагон защищался 45-35 мм броней, имел двигатель и трансмиссию от танка Т-70. Его вооружение состояло из 45-мм пушки и пулемета ДТ в башне от Т-70. К моторному вагону прицеплялась бронеплатформа, МК-2 имевшая такую же броню и вооружение, что и МК-1, но при этом зенитная установка переносилась в середину платформы, а на ее месте монтировалась башня танка Т-70.

Расчетная скорость самоходного мотобро-невагона МК-2 с бронеплощадкой МК-2 составляла 75 км/ч (с контрольными платформами 60 км/ч), запас горючего планировался в 900 л, что обеспечивало запас хода в 700 км (18626).

В августе — ноябре 1942 испытания бронекорпусов танков Т-60, «Валентайн» и Т-34 показали, что броневая защита танка Т-60 недостаточна для применения указанного танка в бою против противника, вооруженного противотанковой артиллерией любого типа; броневая защита танка «валентайн» эффективна против бронебойного и подкалиберного 37-мм снаряда, а также бронебойного снаряда 50-мм противотанковой пушки РаК 38... Броневая же защита танка Т-34 от огня 37-мм и 50-мм немецких бронебойных снарядов на дистанции свыше 300 м удовлетворительна. 50-мм подкалиберный же снаряд остается очень эффективным против брони Т-34 на всех дистанциях. «Необходимо срочно, не откладывая, разработать комплекс мер по усилению бронирования танка Т-34 против бронебойных подкалиберных катушечных боеприпасов» - звучало практически во всех отчетах и рекомендациях того времени (11135).

В августе — сентябре 1942 г. для Т-70 были выработаны новые ТТТ, призванные для дальнейшего улучшения его характеристик. И в частности, угол возвышения башенного оружия теперь должен был составлять не менее 65°, а также выдвигалось требование на 20—30% увеличить мощность танкового орудия, улучшить защищенность башни... Все работы по совершенствованию Т-70 велись теперь под заводским индексом «080». Главное внимание в работах конца 1942 г. уделялось созданию новой башни. Для обеспечения требуемых углов возвышения оружия она была приподнята на кольцевом «барбете», изготовленном из брони толщиной 40—45 мм. Чтобы установить новую башню на корпусе, два листа крыши корпуса были объединены таким образом, что демонтаж двигательного агрегата теперь стал возможен только после снятия башни. Это ухудшало ремонтопригодность танка, но иного выхода не было.

Танк получил новую силовую установку ГАЗ-203Ф с двумя форсированными двигателями суммарной мощностью 165-170 л.с. при частоте вращения 3600 об./мин. Емкость топливных баков танка «080» была доведена до 1440 л, при этом запас хода по шоссе достиг 300-320 км.

Поскольку силовая установка была взаимозаменяемой с силовой установкой танка Т-70М, то выдвигалось предположение, что первое время в серии будут строиться танки Т-80 с двигателем от Т-70М. Но в ходе испытаний двух первых опытных образцов танка «080», масса которых выросла до 11,5 т, укомплектованных двигателями ГАЗ-203 и ГАЗ-203Ф, стало ясно, что подвижность танка с двигателем ГАЗ-203 на пересеченной местности стала плохой. Со старым двигателем и КПП танк «080» проиграл состязание не только Т-70 и Т-70М, но даже среднему Т-34. Двигатель ГАЗ-203 глох при попытке преодолеть крутые подъемы схода. Это было сочтено неприемлемым и потому от данной «панацеи» вскоре отказались (11!35).

В августе-сентябре 1942 года СКБ НКСП пополнилось работниками других приборостроительных заводов Москвы, а также демобилизованными из армии после ранения специалистами, в том числе прикомандированными к войскам ПВО М.Я. Шутовым, А.И. Васильевым, А.В. Куренковым (15736).

С августа 1942 по октябрь 1945 г. Военно-восстановительные отряды Наркомата речного флота подняли со дна рек 432 самоходных и 699 несамоходных судов. К концу войны на предприятиях речного флота бьшо введено в эксплуатацию 484 самоходных судна мощностью 36 тыс. л. с. и 602 несамоходных грузоподъемностью 106 тыс. т, а также 126 судов вспомогательного и технического флота и 18 земснарядов (3898).

Армия:

В августе-сентябре 1942 г. командование ВВС КА организовало несколько учебно-показательных воздушных боев Ил-2 с истребителями различных конструкций (как советских -Як-76 и Як-1, так и немецких - Bf 109F), в которых было доказано, что истребитель на вираже вообще не может атаковать "Ил", так как радиус виража у него примерно в 2 раза больше радиуса виража "ильюшина", а время полного виража меньше, чем у штурмовика, почти в 1,5 раза. Резкий сброс "Илом" скорости приводил к обязательному проскакиванию "мессершмитта" вперед штурмовика при атаке последнего сзади. Как следствие, Bf 109 расстреливался пулеметно-пушечным огнем "ильюшина".

К этому времени наиболее решительные и передовые летчики-штурмовики в поисках путей снижения потерь "ильюшиных" от истребителей Люфтваффе пришли к единственно правильному выводу: Ил-2 может и должен вести активный (индивидуальный или групповой) воздушный бой с истребителями противника. Однако "общественность" в это не верила -нужны были убедительные доказательства (6467).

Оптимальным боевым приемом борьбы группы Ил-2 с истребителями Люфтваффе, как показали учебные бои, были "ножницы". Уходить из-под атаки Bf 109-го сзади летчикам "Илов" было целесообразно скольжением с креном 20е. В этом случае "мессер" лишался возможности вести по штурмовику прицельный огонь.

В качестве наилучшего боевого порядка для группы из 6-8 Ил-2 предлагался "клин", близкий к "фронту", с интервалами между самолетами в паре 100-150 м, с дистанциями в парах в общей группе не более 100 м и с интервалами между парами - 150-200 м.

Такой боевой порядок вполне обеспечивал ведущему группы хорошее наблюдение за группой, облегчал действия сопровождающих группу истребителей, а также маневр и взаимную огневую поддержку штурмовиков в группе в случае отражения атак истребителей противника.

Отражение атак противника при полете над территорией противника рекомендовалось производить путем сочетания лобовых атак с маневрированием по горизонту, сохраняя общий строй и курс.

При атаке истребителей противника над своей территорией группе штурмовиков рекомендовалось встать в оборонительный "круг". С этой целью ведущий должен был подать по радио команду "Вираж влево" или "Вираж вправо". Разворот всегда производился в сторону противника. При этом внутренние пары делали разворот, становясь в хвост друг другу, а внешняя пара (ведомая) делала разворот и шла в паре, пока не замкнется общий круг. Для построения эффективного "круга" число самолетов Ил-2 в группе, как показал боевой опыт, должно было быть не менее 6. Дистанция между самолетами в круге -150-200 м, высота полета - не ниже 300 м, крены при развороте - от 15° до 40°.

Каждый из экипажей, находясь в "кругу", нес полную ответственность за защиту впередиидущего самолета и не имел права оставлять своего места. Экипажи имели право и были обязаны в целях отражения атак истребителей маневрировать по горизонту разворотами влево и вправо до 45°, а по вертикали кабрированием и планированием под углом до 30°.

В тех случаях, когда штурмовики прикрывались своими истребителями, оборонительный "круг" строился ниже истребителей на 400-500 м, образуя нижний ярус, что создавало условия для хорошего взаимодействия между истребителями прикрытия и штурмовиками.

Для лучшего ведения воздушного боя, а также для успешного взаимодействия с истребителями прикрытия в каждом полете от командиров полков и групп требовалась организация надежной двухсторонней радиосвязи между штурмовиками и истребителями прикрытия.

Показательные воздушные бои, разработка рекомендаций по ведению воздушного боя на самолете Ил-2 с истребителями Люфтваффе и, самое главное, усилия комсостава ВВС КА по внедрению в сознание летного состава штурмовых авиачастей веры в боевые возможности Ил-2 и уверенности в своих силах вскоре сделали свое дело, и в анналах истории войны можно найти множество поучительных примеров успешного проведения воздушных боев штурмовиками Ил-2 с истребителями Люфтваффе (6467).

В августе-сентябре 1942 г. наблюдалось наиболее интенсивное использование УТ-1б 46 ап. Когда немцы пытались прорваться на Кавказ через перевалы у станции Тоннельная, легкие штурмовики за половину ночи выполнили 44 вылета против немецких танков. За половину - потому что немцы вышли к аэродрому Гайдук, откуда летали УТ-16. Отстрелявшись последний раз, самолеты улетели в Геленджик (3955).

В августе-октябре 1942 г. по разработанному Военным советом ЧФ спецзаданию, Артремзавод создал образец, получивший обозначение РПУ-б (ракетная пусковая установка на шесть снарядов калибром 82 мм) для Г-5. Система обладала следующими преимуществами: более длинными направляющими, фиксаторами снарядов в походном положении, возможностью кругового вращения установки с дистанционным управлением из рубки. Пуск PC осуществлялся посредством специального приспособления, предусматривавшего, при установке ручек машинного телеграфа в положение “Малый ход”, нажатии кнопки “Пуск”, замыкание цепи стрельбы специальным ртутным замыкателем, срабатывавшим при нулевом крене и дифференте катера. Электроконтакты и пиропатроны запалов снарядов защищались от морской воды герметическим замком. РПУ-б полностью устроила моряков: все шесть установили на катерах 1-й БТКА в декабре 1942 г. (6002).

Авиапромышленности:

В конце лета 1942 г. на заводе № 21 освоили производство нового лавочкинского истребителя с мотором М-82, который первое время назывался ЛаГГ-5, а с 8 сентября получил официальное обозначение Ла-5. Из дневника С.А. Лавочкина, фрагментарно опубликованного в работе П.Т. Асташенкова «Дерзкие старты», следует, что первоначально в состав вооружения этого самолета планировалось включить четыре пушки, но затем обстоятельства заставили от этого отказаться: «Мотор зажат капотом, необходимого обдува головок цилиндров нет… Снять две пушки, на оставшиеся две перевести весь боекомплект…» На ряде опытных машин ради снижения массы и улучшения высотно-скоростных характеристик вооружение Ла-5 сделали как у предшественника ЛаГГ-3: одна пушка ШВАК (на этот раз синхронная, а не моторная) и один пулемет БС. Однако подавляющее большинство серийных машин, в том числе с форсированным мотором (Ла-5Ф) и системой непосредственного впрыска топлива (Ла-5ФН) впоследствии выпускалось с двумя синхронными пушками ШВАК (другое название СП-20) и боекомплектом по 220 патронов на ствол. По сравнению с четырьмя пушками и двумя пулеметами немецкого истребителя FW 190A вооружение Ла-5 выглядело слабовато, поэтому периодически предпринимались попытки установки других орудий и увеличения числа стволов (18999).

В конце лета 1942 г. провели пробные посадки планера А-7 на лес и воду. Пилотировал А-7 капитан Л. Ляпин. Первый раз он сел на деревья на малой скорости. Прибывшие на место члены комиссии обнаружили планёр висящим на верхушках сосен, а пониже на толстой ветке сидел и покуривал капитан. Попытку признали неудачной - снять груз с такой высоты, тем более быстро, оказалось непросто. Через два часа Ляпин вылетел на другом планёре. Отцепившись от буксировщика, он разогнался в пологом пикировании и на большой скорости начал сбивать верхушки деревьев.

Перед посадкой на воду Ляпина (он выполнял её в тот же самый день) переодели в лёгкий комбинезон на голое тело, в кабине пилот находился без шлема и не застёгивал пристяжные ремни. А-7 садился на озеро возле аэродрома. Пробег по воде оказался меньше, чем по траве - всего 10-15 м. Лётчика ударило лицом о лобовое стекло. После приводнения планёр начал медленно тонуть, пока не лёг крыльями на воду. Тогда Ляпин вылез из кабины и стал на крыле ожидать катер.

В ходе эксплуатации выявили ещё один недостаток А-7 - случались проскальзывания храпового механизма, из-за чего резиновые амортизаторы резко захлопывали щитки. При этом планёр резко терял высоту. Поскольку щитками пользовались на посадке, то это было довольно опасно (12266).

В конце лета 1942 г. на одном из аэродромов Московского военного округа состоялся смотр десантной техники. Приехало высокое начальство. Для него организовали показ головокружительного номера: посадочный десант в составе 20 планёров А-7 и Г-11 на маленькую площадку. Планёры приземлялись не только на полосу, а по всей площадке. После высадки солдаты с криками «ура!» побежали к месту расположения гостей. Эффект был огромный. И это - без единой тренировки в групповом полёте! То, что обошлись без травм - просто чудо...(12266).

Другие оборонные отрасли:

С конца лета 1942 года Т-34 получили новую башню, так называемой "улучшенной" формы (впрочем, не менее тесную, чем предыдущая) с двумя круглыми посадочными люками в крыше, пятискоростную коробку передач, воздухоочистители типа "Циклон", увеличенный боекомплект, башенный вентилятор, десантные поручни, наружные топливные баки цилиндрической формы и много других более мелких новинок (3862).

В конце лета 1942 года предприятие СТЗ перестал существовать - фронт проходил по его цехам. Завод как солдат выполнил свой долг до конца, отдав все силы на защиту родного города. Кстати, СТЗ был единственным заводом СССР, который в годы Великой Отечественной войны полностью прекратил танковое производство и не эвакуировался (12217).

В самом конце лета 1942 годак теме экранировки Т-34 пришлось вернуться. Немцы всё чаще стали использовать новые типы боеприпасов, прежде всего, кумулятивные, или, как их ещё называли, термитные снаряды. Впервые их применение против танков былоотмечено в конце 1941 года, хотя по-настоящему массово немцы стали их использовать с начала 1942 года. Это существенно повысило боевую эффективность короткоствольных орудий, которыми вооружались Pz.Kpfw.IV и StuG III. По советским данным, броню толщиной 45 мм кумулятивный снаряд легко пробивал на дистанции 1000 метров. Также отмечалось использование подкалиберных снарядов (18883).

Авиапромышленность:

К осени 1942-го конструкторами завода №1 были переоборудованы 2-а одноместных самолета Ил-2 в двух местные. Попытка провести их испытания встретила противодействие. Для того чтобы его приодолеть, 4 октября 1942 инженер-инспектор Инспекции ВВС КА инженер-майор Ложечников был вынужден обратиться непосредст¬венно к начальнику Инспекции полковнику В. И. Сталину с просьбой «помочь как можно быстрей провести испытания двух построенных самолетов Ил-2 за №№ 4434 и 4435 в бою и после чего внедрить их в серийное производство». Свой док¬лад он подкрепил обращением дирекции завода № 1 и стар¬шего военпреда на заводе инженер-майора С. С. Фатеева (19539).

К осени 1942-го конструкторами завода №1 были переоборудованы 2-а одноместных самолета Ил-2 в двух местные. Попытка провести их испытания встретила противодействие (15729).

К осени 1942-го конструкторами завода №1 были переоборудованы 2-а одноместных самолета Ил-2 в двух местные. Попытка провести их испытания встретила противодействие. Для того чтобы его приодолеть, 4 октября 1942 инженер-инспектор Инспекции ВВС КА инженер-майор Ложечников был вынужден обратиться непосредст¬венно к начальнику Инспекции полковнику В. И. Сталину с просьбой «помочь как можно быстрей провести испытания двух построенных самолетов Ил-2 за №№ 4434 и 4435 в бою и после чего внедрить их в серийное производство». Свой док¬лад он подкрепил обращением дирекции завода № 1 и стар¬шего военпреда на заводе инженер-майора С. С. Фатеева (15543).

К осени 1942 года официально оформилось основное направление развития типа штурмового самолета для ВВС КА – создание одномоторного легкого маневренного штурмовика. При этом во главу угла ставилась все же не столько большая максимальная скорость полета, сколько высокая маневренность самолета в сочетании с отличным обзором летчику, достаточно мощным вооружением, возможностью бомбометания с пикирования и максимальной скоростью, ненамного превышающей скорость одноместного Ил-2, прошедшего государственные испытания в марте 1941 года.

Одновременно делались попытки выжать из общей схемы и принятых компоновочных решений серийного Ил-2 все возможные резервы повышения его боевой эффективности (17490).

К осени 1942 г. было построено 308 планеров Г-11. Персонал ОКБ-28 оставили на заводе, а сам В.К. Грибовский убыл в распоряжение Наркомата авиапромышленности. Завод № 471 сначала перевели на выпуск Як-6 (не совсем удачная конструкция), а потом — на выпуск весьма полезного самолета По-2. Завод № 494 осваивал санитарную версию По-2 —С-2 с самого начала (12300).

К осени 1942 г. численность промышленного персонала авиапромышленности уже превысила отметку в 600 тыс. чел. И фактически стабилизировалась на этой отметке.

Численность персонала авиапромышленности осенью 1942 — летом 1943 г. (РГАЭ. Ф. 8044. On. 1. Д. 2827. Л. 110., Д. 2879. Л. 42,95)

| Категория персонала | Ноябрь 1942 г. | Март 1943 г. | Июль 1943 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего промшшетю-проимодпвенного персонала В том числе; | 605687 | 606227 | 589140 |
| рабочих | 426531 | 433490 | 423124 |
| ИГР | 83309 | 83970 | 85142 |
| служащих | 34010 | 32093 | 30284 |
| МОП | 7953 | 8276 | 8128 |
| учеников | 33637 | 27210 | 21376 |
| Вневедоисгоеини юоружённаа и шиарваа охрана | 20247 | 21188 | 21086 |
| Непромышленный персонал1 | 33637 | 36173 | 41824 |
| Весь перевод авиапромышленное* | 639324 | 642400 | 630964 |

Как видно из таблицы, в течение осени 1942—лета 1943 г. количество учеников и служащих снижалось, а ИТР напротив — росло. В целом же и численность промперсонала, и персонала Авиалрома оставалась практически неизменной (12011).

Другие оборонные отрасли:

К осени 1942 года проект У-18 КБ УЗТМ во главе с Л.И. Горлицким был готов, но к тому моменту у машины появился конкурент, также разработанный в Свердловске (15806).

К осени 1942 года конструкторское бюро (КБ) завода №38 не могло похвастаться какими-то серьезными новыми разработками. Это и не удивительно, поскольку задач по созданию новых танков и самоходных установок оно не получало. Тем не менее, у коллектива, который возглавлял главный конструктор М.Н. Щукин, имелись определенные наработки. Например, осенью 1941 года, еще до эвакуации из Коломны, заводское КБ разработало литую башню для танка Т-30, её даже выпустили опытной серией (17699).

К осени 1942 г. в Ленинграде продолжали функционировать предприятия НКЭП радиотехнического профиля – заводы № 616, 619 и 186, электровакуумный завод № 211 «Светлана», в значительной мере переориентированный на выпуск боеприпасов, а также завод НКСП № 209 им. Кулакова, также в значительной мере перепрофилированный на выпуск вооружения, но выполнявший одновременно определенный объем работ по обслуживанию проводных средств связи КБФ (18297).

Армия:

К осени 1942 года удельный вес Ил-2 вырос до 31 % и в дальнейшем удерживался на уровне 29–32 % от общего числа боевых самолетов фронтовой авиации. Удельный вес дневных бомбардировщиков никогда не превышал 14–15 %.

Соответственно этому из общего числа 2 904 778 боевых самолето-вылетов, выполненных фронтовой авиацией ВВС КА в ходе войны, 643 557 вылетов (или 22,2 % всех вылетов) приходится на самолеты штурмовой авиации и почти в два раза меньше – 354 026 вылетов (12,2 %), – на самолеты дневной бомбардировочной авиации. При этом ночная бомбардировочная авиация выполнила 683 960 (23,5 %), а истребительная авиация – 1 223 235 (42,1 %) боевых вылетов (17490).

К осени 1942 г. количество сражавшихся на фронте на Су-2 авиаполков сократилось до двух. Кроме действовавшего на Южном фронте 288-го бап, на Сталинградском остался 52-й бап. Последнему в начале июля 1942 г. передали сохранившиеся машины 13-го гв. и 826-го бап, а в начале сентября - 135-го бап. Несмотря на это, и восстановление 14 бомбардировщиков (на них главным образом меняли моторы) в 52-м бап временами имелось три - четыре Су-2 в исправном состоянии. На 1 октября в строю числилось 9 Су-2 М-82 и 4 Су-2 М-88Б; за каждым самолетом теперь закреплялось по два-три экипажа. Не только машины старых типов, с заводскими номерами 22095,55092, 19/10 (еще осенью 1941 г. принадлежал лейтенанту В.И. Стрельчено из 135-го бап), но и с мотором М-82 (№ 44117, 45118, 47118) выработали 100-часо- вой ресурс. Следовательно, удалось получить бесценный опыт длительной эксплуатации двигателей А.Д. Швецова на фронте. Не удивительно, что в сентябре в Верхней Ахтубе летчики-бомбардировщики помогли в освоении первых серийных Ла-5 пилотам 287-й иад полковника С.П. Данилова - как известно, на истребителях С.А. Лавочкина также устанавливали мотор М-82.

Казалось бы, ну что могли значить несколько бомбардировщиков Сухого в масштабах фронта в конце 1942 г.? А между тем в ненастную погоду некоторые экипажи сумели причинить значительный ущерб врагу. В условиях начавшегося контрнаступления наших войск под Сталинградом одиночные экипажи-"охотники" удачно маскировались в облаках, летали без прикрытия, однако практически без потерь бомбили паровозы, автомашины, аэродромы противника. В одном из вылетов "сушку" по ошибке атаковали краснозвездные истребители, но и они не смогли сбить самолет. Очень ценную информацию о гер- мано-румынских войсках экипажи Су-2 привозили из рейдов в тыл противника на глубину 200 - 250 км.

По пять - семь исправных Су-2 насчитывалось в конце осени в 288-м бап, возглавляемом теперь майором И.И. Баути- ным. Надо иметь ввиду, что вся бомбардировочная авиация 5-й воздушной армии редко превышала полсотни машин. В полку больше всего Су-2 простаивало из- за отсутствия, как это ни удивительно, камер колес. Механики попытались, правда безуспешно, приспособить к бомбардировщику покрышки от автомобилей. С нетерпением ожидал летный состав поступления из мастерских Грозного отремонтированных машин...(12028).

Авиапромышленность:

К сентябрю 1942 в 17 ВА в двухместный вариант с пулеметом УБТ были переделаны 66 Ил-2. Конструкция установки была разработана полковником Антошиным и майором Алимовым (21180).

К сентябрю 1942 г. был готов "в металле" новый вариант бомбардировщика Ер-2 с моторами М-ЗОБ, получивший N 4. Почему при исчислении номеров были "проигнорированы" опытные машины с М-40 не ясно, но известно, что машина N 3 - это экземпляр, использованный при статиспытаниях. От экземпляра N 2 с моторами АМ-37 новый вариант Ер-2 отличался не только мотоустановкой. Так, мидель фюзеляжа увеличился за счет наращивания его в нижней части на 70 мм. Возросшие размеры бомбоотсека позволяли подвешивать внутрь до 20 бомб ФАБ-100 или восемь ФАБ-250, еще одним вариантом подвески были четыре полутонки. Три наружных бомбодержателя обеспечивали возможность подвески 1000-кг фугасок на каждый замок, а на средней точке при необходимости самолет мог поднять и двухтонную бомбу. Створки бомбоотсека при открывании убирались внутрь фюзеляжа, сдвигаясь вдоль бортов (как на американском "Либерейторе"). Вместо входного люка стрелков, одновременно служившего и для выпуска нижней оборонительной установки, были введены два отдельных, при этом люковую установку смонтировали в постоянно выпущенном положении, прикрыв обтекателем. Взамен верхней турели ТАТ-БТ на самолете смонтировали установку ТУМ-2 с пулеметом УБТ Колпак фонаря пилота увеличили по ширине на 100 мм, гнутые боковые стекла заменили плоскими, но козырек остался прежним по форме. В конструкции фонаря предусмотрели возможность аварийного сбрасывания верхних и боковых панелей. Крыло самолета состояло из шести отдельных конструктивных частей, не считая законцовок: двух консолей, двух мотоотсеков и двух центропланных отсеков, пристыкованных к фюзеляжу. Буква "Б" в названии мотора означала, что наддув осуществлялся комбинированным способом: в дополнение к двум оставленным турбокомпрессорам Чаромский снабдил дизель приводным нагнетателем, заимствованным от мотора АМ-38. Это мероприятие обеспечило устойчивую работу мотора при пониженных расходах топлива и на больших высотах полета. В связи с применением винтов ВИШ-24 диаметром 4.1 м мотогондолы пришлось разнести пошире, при этом размах крыла увеличился до 22.79 м. Площадь вертикального оперения уменьшилась на 0.1 м, при этом площадь РН увеличилась на 0.18 м. Механизм уборки и выпуска шасси выполнили электрогидравлическим. Были введены изменения и в систему охлаждения двигателей и топливную систему. Масса пустой машины выросла до 10325 кг ( на полтонны больше, чем у Ер-2 2АМ-37), а максимальная взлетная - до 17650 кг (3322,39).

К сентябрю 1942 г. удалось закончить новый вариант эскизного проекта НБ (Т). Самолет отличался фюзеляжем увеличенной длины, большим запасом топлива, расширенной кабиной, позволявшей разместить двух летчиков рядом. Неподвижные пулеметы УБ в носовой части фюзеляжа заменили на один подвижный на турели. Кабину штурмана сделали с большими панелями остекления, чем обеспечивался хороший обзор. От двигателей М-90 Николай Николаевич решил отказаться и использовать М-71 и М-82, их взаимозаменяемость достигалась простой сменой моторных рам с капотами. Конструкцию несколько усилили, по требованию ВВС установили автопилот, систему подогрева питания для экипажа и др. (10667).

Другие оборонные отрасли:

К сентябрю 1942 НИИ-13 (который в марте 1942 получил задание на проектирование 600мм мортиры, способной вести огонь снарядами массой 2400 кг с начальной скорость 435 м/сек) подготовил эскизный проект - И-13-63 “Сталинский удар”. В ноябре он был представлен Техсовету НКБ и рассматривался до марта 1943 (7691,30).

Другие оборонные отрасли:

К сентябрю-октябрю 1942 г. к моменту утверждения чертежей Т-43 все основные агрегаты нового танка были опробованы и их работоспособность не вызывала сомнений. А 5-скоростные КПП, созданные для Т-43, были поставлены с марта-июня 1943 г. в массовое производство для Т-34. Еще до окончания испытаний новой башни и 5-скоростной КПП, ввиду тяжелого положения на фронте, было принято решение спешно ввести все новшества Т-43 в серийное производство Т-34, и в октябре 1942 г. на испытания вышел танк, получивший название опять же Т-34С. Он нес 5-скоростную КПП и трехместную башню Т-43 второго образца, лобовую броню толщиной 60 мм, но прежний натяжной механизм и катки с внутренней амортизацией. Но этот улучшенный танк уже не имел резервов по дальнейшей модернизации, так как даже с броней 45 мм его масса в превысила предел в 32 тонны. Кроме того, его механизмы работали недостаточно надежно, а эргономика рабочих мест оставляла желать лучшего. Поэтому с декабря 1943 г. все работы по дальнейшей модернизации танка Т-34 были свернуты, тогда как создание Т-43 форсировано (10782).

Авиапромышленность:

К осени 1942 ТБ-7 (АНТ-42) с М-82 поступил на совместные испытания. Дальность повысилась до 5000 км (306).

По другим данным совместные испытания проходили с 3 апреля по 24 октября 1942.

Авиапромышленность:

Начиная с 1 сентября 1942 10 самолетов с пушками Ш-37, построенных на заводе № 18 — зав. № 1873522, 1873722, 1873822, 1873023, 1876123, 1879928, 1871129, 1875029, 1878029, 1879029, проходили отработку на летно-испытательной станции завода № 18 и на полигоне 5-го запасного авиаполка 1-й запасной авиабригады в Кинель-Черкассах.

Пушки Ш-37 имели магазинное питание на 40 патронов. Как и на самолете Ил-2 с Ш-37 зав. № 1861704, пушки устанавливались под крылом на двух кронштейнах — переднем и заднем. Переднее крепление является поддерживающим. На нем имелись винты горизонтальной и вертикальной регулировки, необходимые для наводки оружия при пристрелке. Заднее крепление было силовым. Оно воспринимало всю силу отдачи пушки при выстреле через противооткатное устройство лафета пушки. На заднем и переднем креплениях пушка закрепляется на цапфах с помощью специальных разрезных гаек. Для устойчивого положения магазин поддерживается в двух точках складывающимися качалками. Эти качалки имеют общую ось вращения на кронштейне, который устанавливается на стенке заднего лонжерона. Спуск пушек работает от электроспуска, перезарядка — от воздушной системы при давлении 50 атм.

В состав испытательной бригады входили: начальник группы вооружения СКО инженер Васильев, ведущий инженер военного представительства по вооружению инженер-капитан Сиваков, ведущий инженер ОКБ-15 Объедков, начальник цеха пристрелки Гвоздев.

Основные результаты сводились к следующему. Механизм крепления пушки Ш-37 под крылом самолета допускал откат всей пушки вместе с патронным ящиком до 120 мм, обеспечивая при этом нормальную работу автоматики пушек, удобную регулировку, постановку и снятие пушек.

Изрядно повозились с обеспечением необходимой прочности крепления магазина пушки. При стрельбах регулярно происходили отказы в стрельбе вследствие поломок кронштейна крепления магазина к лонжерону крыла. Положительных результатов удалось достичь только после изменения конструкции кронштейна и применения листовой стали при его изготовлении.

Для исключения перекосов в установке магазина и возможных деформаций кронштейна или самого лонжерона при плохом монтаже рекомендовалось «ОКБ-15 разработать крепление магазина на самой пушке, не связывая последнее с конструкцией крыла /.../ или улучшить старую конструкцию ящика путем замены существующего соединения рычагов качалок на тандерное соединение». По мнению специалистов испытательной бригады, «такое изменение позволит производить регулировку наклона ящика питания относительно ствольной коробки без разборки качалок».

В то же время сами пушки «благодаря простой и надежной кинематике» при всех стрельбах работали удовлетворительно. Отказы и задержки возникали главным образом «по причине производственных дефектов завода № 74 в изготовлении ящиков питания ЯП-40».

Для подтверждения надежности в стрельбе пушек Ш-37 был проведен «настрел пушки Г-103 до 531 выстрела» на самолете Ил-2 зав. № 1876123. Эта стрельба проходила без серьезных задержек. Автоматика пушки работала отлично.

Однако имелись и недостатки. Так, вследствие неудачной формы приемного окна ствольной коробки при задержке из-за обрыва гильзы «боевой патрон экстрагирует оборванное дульце гильзы и не может пройти с нею через приемное окно», тогда как «снять оборванную гильзу очень трудно и опасно». Предлагалось «расфрезеровать выходную сторону приемного окна ствольной коробки по форме прямоугольника».

Кроме того, требовалось решить вопрос «о легком извлечении последней стреляной гильзы из патронника, так как после выстрела последнего боевого патрона затвор досылает в патронник стреляную гильзу, шедшую за последним боевым патроном». При этом обеспечить экстракцию этой гильзы одной только перезарядкой не получалось. Необходимо было помогать выталкиванию гильзы банником через ствол пушки.

Перезарядка пушек Ш-37 осуществлялась при помощи установленных на пушке 2 цилиндров перезарядки, которые уверенно работали при устранении задержки в стрельбе («возвращение частей в крайнее заднее положение с патроном») в любых условиях при давлении воздуха в системе самолета от 30 до 50 атм.

В связи с увеличенным расходом воздуха на каждом самолете Ил-2 с пушками Ш-37 дополнительно устанавливался резервный баллон на 8 л (давление 150 атм.), «кроме двух существующих баллонов по 12 л — один на 150 атм., а другой на 50 атм.».

К серьезному недостатку системы перезарядки отнесли большое время поступления воздуха в цилиндры перезарядки, что обуславливалось «большим ходом поршней, равным 375 мм, и малым сечением гибкого шланга, равным всего 6 мм». На практике для полной перезарядки пушки в воздухе требовалось около 4—6 сек. Для устранения этого дефекта предлагалось увеличить сечение гибких шлангов до 8 мм.

Несмотря на то что электроспуски при напряжении аккумулятора не менее 20 вольт надежно работали на земле и в воздухе, было рекомендовано «ОКБ-15 и НКАП установить дублирующую пневмо- систему электроспуска конструкции завода № 18».

Пристрелка пушек выполнялась с помощью ТХП на дистанции 50 м, исходя из действительной дистанции огня 400 м.

Самолеты облетывались и отстреливались в воздухе по полному боекомплекту. Несколько самолетов отстрелял опытный летчик-испытатель, заместитель начальника летно-испытательной станции завода № 18 майор Е. Н. Ломакин. Никаких негативных особенностей в пилотировании и применении Ил-2 с Ш-37 он не отметил: «1. Машины с пушками ШФК-37 устойчивы в воздухе и ничем не отличаются от машин серийного типа. 2. Для израсходования полного боекомплекта патронов необходимо делать не менее 4—5 заходов по 8—10 патронов в очереди. 3. Кучность попадания хорошая. С самолета хорошо видны следы попаданий, особенно попадания в землю.

Это дает возможность ориентироваться в точности попаданий. 4. Стрельба прицельным огнем в ночное время невозможна, так как пламя пушек ослепляет летчика, который теряет ориентировку. 5. Управление перезарядкой и стрельбой простое и удобное».

В начале октября все 10 самолетов Ил-2 с пушками Ш-37 официально были переданы 1-й запасной авиабригаде и перегнаны на аэродром Кряж, где около месяца «они никакому полку переданы не были и за них никто не отвечал, за ними никто не следил». Затем этими самолетами решили вооружить 617-й шап, который проходил переучивание и переформирование в составе 5-го зап в Ки- нель-Черкассах (аэродром Толкай). На аэродром Толкай и перегнали противотанковые Ил-2.

Насколько удалось установить по документам, находясь на балансе 617-го шап, самолеты фактически стояли бесхозными. В течение месяца ими никто не занимался и за оружием не следил.

К моменту приезда в полк старшего техника военного представительства ГУЗ ВВС КА на заводе № 18 старшего техника-лейтенанта А. Г. Ти- шевского 8 ноября 1942 г. пушки Ш-37 на всех самолетах Ил-2 оказались в крайне запущенном состоянии: «. подвижные части и каналы стволов и снаружи пушки были ржавые». Тишев- ский немедленно доложил о положении дел в полку старшему военному представителю ГУЗ ВВС на заводе № 18 инженер-подполковнику Кувеневу и предпринял активные шаги по приведению пушек в надлежащий вид.

По докладу Тишевского, «инженер по вооружению 617-го шап военинженер 3-го ранга Черненков беззаботно и халатно отнесся к оружию». Последний ссылался на отсутствие технического состава, хотя в полку было 20 специалистов по вооружению. Однако «часть этих людей все время использовалась в нарядах и на разных работах, но если бы у инженера полка по вооружению было желание содержать оружие в надлежащем виде и в полной сохранности, то он всегда сумел бы найти для этого людей и время». Между тем со стороны заместителя командира полка майора Шалыгина (командир полка майор Гапанюк до 17 ноября находился в отпуске) полностью отсутствовал контроль состояния материальной части вооружения самолетов и работы инженера полка по вооружению. Не проявило должного внимания к противотанковым самолетам Ил-2 и командование 5-го запасного полка (командир полка — майор Беляков, инженер по вооружению — воентехник 1-го ранга Галкин), в подчинении которого находился 617-й шап в период переучивания.

После «разбора полетов» на уровне командования полков, запасной бригады, руководства военного представительства на заводе № 18 и УЗСиМ ГУЗ ВВС за пушки, наконец, основательно взялись и к 21 ноября привели в надлежащий вид. Однако «от сильного ржавения на многих деталях пушек остались неустранимые следы ржавчины и раковины».

О фактическом состоянии пушек Ш-37 и самолетов Ил-2 противотанковой серии Тишевский 23 ноября письменно доложил инженер-подполковнику Кувеневу, а тот в УЗСиМ ГУЗ ВВС.

Здесь необходимо сказать, что старший техник-лейтенант Тишевский был направлен в 617-й шап распоряжением начальника УЗСиМ ГУЗ ВВС инженер-полковника Алексеева для наблюдения и контроля за работой пушек Ш-37 и оказания помощи летно-техническому составу полка в освоении и эксплуатации пушек. Позже, когда в полк приехала комиссия НИИ ВВС для проведения войсковых испытаний самолетов Ил-2 с пушками Ш-37, Тишевский принял деятельное участие и в их проведении. По завершении испытаний Тишевский составил обстоятельный доклад по результатам боевого применения Ил-2 с Ш-37 и эксплуатации пушек в условиях фронта.

Поскольку ни инженер 617-го шап, ни специалисты полка по вооружению пушку Ш-37 не знали, то Тишевский «занялся обучением технического и летного состава полка мат. части ШФК-37 и работе с ней». При этом все обучение проходило попутно с приведением оружия в порядок. Надлежащего же «изучения пушек всем составом воору- женцев полка и летным составом организовано не было». В итоге «с пушкой были ознакомлены только отдельные люди». Прибывшая «от конструктора пушки ШФК-37 Героя Социалистического Труда тов. Шпитального» бригада специалистов в составе 4 человек (инженер Объедков, механики Константинов, Брагин и Тужилкин) несколько разрядила обстановку, много сделав «по отладке и подгонке пушек, замене поломанных деталей и подгонке их». Но даже с их помощью весь состав полка охватить учебой не удалось.

Однако это оказалось не самым главным. К этому времени выяснилось, что «в 617-м шап летный состав с «илами» мало знаком, летчики все молодые, только выпущенные из школ, /.../ переучивание только началось, еще не был проработан первый раздел программы переучивания». Готовность полка к боевым действиям ожидалась не ранее февраля следующего года. Требование командира полка майора И. Г. Гапанюка выделить на пополнение полка 10 опытных летчиков командир 1-го заб полковник А. И. Подольский оставил без внимания.

В сложившейся ситуации старший техник-лейтенант Тишевский «поставил вопрос о передаче этих самолетов в действующий полк, чтобы они немедленно принимали участие в боевой работе». С этой целью 25 ноября Тишевский направил шифрованную телеграмму лично начальнику УЗСиМ ГУЗ ВВС инженер-полковнику Алексееву, в которой изложил свое мнение и дал оценку состояния пушек и самолетов Ил-2.

Через 5 дней полковник Подольский получил распоряжение не позже 3 декабря перегнать все противотанковые самолеты Ил-2 на Калининский фронт на аэродром Мигалово.

Как следует из документов, ко дню вылета на фронт все пушки Ш-37 были еще раз вычищены и на 4 самолетах пушки были заряжены («на остальные не было патронов») (17500).

В период с 1 по 2 сентября 1942 г. в Ногинске на полигоне НИП АВ были проведены сравнительные испытания пушек Ш-37 и 11П стрельбой в воздухе с целью принятия решения в пользу одной из них. Перед началом стрельб 1 сентября состоялся показ 37-мм пушек ОКБ-15 и ОКБ-16 на самолетах ЛаГГ-3, Як-7-37 и Ил-2 комиссии от ГКО, штаба ВВС и наркомата вооружения.

К испытаниям привлекли 3 боевых самолета ЛаГГ-3 (зав. № 31213425, 31213432, 31213433) с пушками Ш-37 из 291-го иап и один серийный ЛаГГ-3 (зав. № 312197), вооруженный опытной пушкой 11П.

ЛаГГ-3 с 11П № 2 выполнил 3 вылета. Все 3 боекомплекта (то есть всего 108 снарядов) пушка отстреляла без задержек. На каждом из 3 ЛаГГ-3 с Ш-37 при стрельбе из пушки был отказ.

Справедливости ради следует отметить, что пушки Ш-37 на ЛаГГ-3 от 291-го иап имели большой на- стрел и продолжительное время эксплуатировались в полевых условиях, а 11П № 2 — опытная пушка. Отсюда и лучшие результаты при стрельбе (17500).

1 сентября 1942 на Научно-испытательном полигоне авиавооружения собрали комиссию в составе Наркома боеприпасов Ванникова, замнаркома вооружения Барсукова и Кирпичникова — зама члена ГКО по производству вооружения Вознесенского. Приехали представители КБ-16 во главе с Нудельманом, Шпитальный же появиться не соизволил. На аэродром НИПАВ пригнали три ЛаГГ-3 с пушками Ш-37 из 42-го ИАП и один с орудием 11П-37. Он сделал один за другим три полета, в каждом из которых «на отлично» отстреляв по полному боекомплекту, тогда как ни одна пушка Шпитального ни в одном полете не отработала без задержек (22880).

1 сентября 1942 на полигоне под Москвой по письму А.Э.Нудельмана назначили сравнительное ознакомление с пушками Ш-37 и НС-37. туда выехали Б.Л.Ванников и И.А.Барсуков - зам. наркома вооружения, а также П.И.Кирпичников - зам. члена ГКО по производству вооружения. На краю аэродрома стояли один ЛаГГ-3 с НС-37 и три с Ш-37 из полка Ф.И.Шинкаренко. Испытания продолжались несколько часов. С НС-37 сделали три вылета и без проблем расстреляли три боекомплекта. На всех трех Ш-37 ни одна не стреляла без задержек. Б.Г.Шпитальный даже не приехал, так как считал, что Ш-37 никто с производства не снимет (263,53).

1 сентября 1942 г. по поручению И.В. Сталина   на полигоне под Москвой было назначено сравнительное ознакомление с пушками Ш-37 и НС-37. Нарком Ванников Б.Л., заместитель Наркома вооружения Барсуков И.А., член Комитета Обороны по производству вооружения Кирпичников П.И. прибыли на полигон.

Самолет ЛаГГ-3 с пушкой НС-37 сделал три вылета со стрельбой. Все три боекомплекта пушка 11П отстреляла без задержек. В тоже время ни один из трех самолетов ЛаГГ-3 с пушками Ш-37 не прошел испытание, на каждом из них при стрельбе из пушки Ш-37 был отказ.

По указанию наркома вооружения Д.Ф. Устинова Нудельман А.Э. и механик-наладчик  Исаков Б.Ф.  с прошедшей испытания пушкой были направлены в Ижевск на машиностроительный завод для освоения серийного производства пушки НС-37. По решению Верховного Главнокомандования завод должен был выпускать параллельно две разные пушки одного калибра до тех пор, пока завод не наберет нужного темпа выпуска пушки ОКБ-16 (15979).

Начавшееся 1 сентября 1942 г. внедрение М-82 на авиазаводе №22 определили как 3-й период производства Пе-8. По свидетельству И.Ф.Незваля полную разработку новой силовой установки в КБ решили не проводить. Были использованы чертежи монтажа М-82 на самолете Су-2, которые еще ранее получило конструкторское бюро С.В.Ильюшина для постановки на штурмовик Ил-2. При оборудовании Пе-8 из этих чертежей использовали ряд основных узлов подвески двигателей, его капотирования, системы управления, охлаждения и выхлопа (12025).

1 сентября 1942 года новый ЛаГГ-3 закончил государственные испытания, которые проходили с 25 августа. Это был самолет с двигателем М-105ПФ и винтом ВИШ-61П, вооруженный 37-мм пушкой. Самолет оснастили рулями высоты и направления с аэродинамической балансировкой, что значительно уменьшило нагрузку на ручку управления и педали. Кроме того, самолет получил частично убирающееся хвостовое колесо и пять топливных баков. Под крыльями установили узлы для внешней подвески бомб. Самолет также был оснащен предкрылками. Кроме 37-мм пушки Ш-37 самолет нес пулемет БС с боекомплектом 140 выстрелов., которые показали, что предкрылки и сбалансированные рули значительно упростили управление машиной, хотя поперечное упрашгение по-прежнему требовало от пилота значительных физических усилий. Время полного разворота, несмотря на рост взлетной массы, не увеличился, несколько улучшилась поперечная устойчивость. Самолет без проблем пикировал под углом 60 гр, развивая при этом скорость до 650 км/ч. Оптимальный угол атаки составлял 30-40°. Стрельба из пушки не приводила к вибрации самолета и не оказывало отрицательного влияния на точность прицела. В итоговом рапорте сообщалось, что самолет можно использовать для борьбы с бронетехникой противника, защищенной броней толщиной до 40 мм, а также с открыто расположенной живой силой противника. Несмотря на положительные отзывы ЛаГГ-3 с 37-мм пушкой серийно не выпускался. Позднее на самолет в порядке эксперимента поставили 45-мм пушку, созданную на базе Ш-37. Когда появилась удачная пушка НС-37 калибра 37 мм конструкции Нудельмана и Суранова, ЛаГГ-3 с пушкой НС-37 прошел государственные испытания, но пушку приняли на вооружение лишь 30 декабря 1942 года. Завод № 21 построил 15 ЛаГГов-3, вооруженных пушкой НС-37. По сравнению с машинами, вооруженными пушкой Ш-37, эти истребители были легче. Поскольку завод № 21 в это время осваивал выпуск самолетов Ла-5, дальнейший выпуск ЛаГГов-3 с 37-мм пушкой перенесли в Тбилиси (11749).

1 сентября (с 25 августа) 1942 года Завершились государственные испытания ЛаГГ-3 № 31213445, это был противотанковый "ЛаГГ" с форсированным мотором М-105ПФ и новым воздушным винтом ВИШ-61П диаметром 3 м. На машине имелись доработанные рули высоты и поворота с аэродинамической компенсацией, снизившей нагрузки на командные органы управления, частично убирающийся костыль и пятибаковая топливная система прежнего объема. На крыле установили бомбодержатели и предкрылки. Кроме 37-мм пушки Шпитального имелся пулемет ВС с боекомплектом 140 патронов. Государственные испытания показали, что применение предкрылков и аэродинамической компенсации рулей облегчило управление самолетом (хотя управление рулем поворота оставалось еще тяжелым), время виража, несмотря на увеличение полетною веса, сохранилось, улучшилась поперечная устойчивость. Самолет устойчиво пикировал под утлом 60° с приборной скоростью 650 км/ч, но наивыгоднейшими углами были 30-40". Стрельба из 37-мм пушки не влияла на точность прицеливания, что было особенно важно в борьбе с бронетехникой (14756).

1 сентября 1942 г. ЛаГГ-3 с М-105ПФ и винтом ВИШ-61П закончил государственные испытания, которые проходили с 25 августа. На машине имелись доработанные рули высоты и поворота с аэродинамической компенсацией, снизившей нагрузки на органы управления, частично убирающийся костыль и пять бензобаков. На крыле установили бомбодержатели и предкрылки. Кроме 37-мм пушки Ш-37 самолет вооружался одним пулеметом БС с боекомплектом 140 патронов. Испытания показали, что применение предкрылков и аэродинамической компенсации рулей облегчило управление самолетом (хотя управление рулем поворота оставалось еще довольно тяжелым); время виража, несмотря на увеличение полетного веса, сохранилось прежним; улучшилась поперечная устойчивость. Самолет без проблем пикировал под углом 60° с приборной скоростью 650 км/ч. Наивыгоднейшими для атаки углами были 30 - 40°. Стрельба из 37-мм пушки не раскачивала машину и, соответственно, не влияла на точность прицеливания, что было особенно важно для борьбы с бронетехникой.

В заключении отчета отмечалось, что самолет может использоваться для поражения танков и бронемашин с броней толщиной до 40 мм, а также живой силы и техники противника. Несмотря на это, ЛаГГ-3 с пушкой Ш-37 дальнейшего развития не получил, хотя чуть позже на этом истребителе испытывалась пушка калибра 45 мм, созданная на базе Ш-37 путем замены ствола. Причина заключалась в появлении более совершенного орудия - НС-37 конструкции Нудель- мана и Суранова (11983).

1 сентября 1942 вышел приказ НКАП и командующего ВВС N 671/037 с предложением организовать комиссию для проведения официальных 100 часовых испытаний мотора М-82Ф производства завода 19 и поручено представить отчет не позднее, чем через 10 дней (904,3).

1. Для проведения официальных 100 часовых испытаний мотора М-82Ф производства завода № 19 с данными:

а) взлетная мощность	1850 л.с.

б) номинальная мощность на 1 ск. Нагнетателя на высоте 1800 м 	1650 л.с.

Назначить комиссию в следующем составе:

от ВВС КА тов. Сеничкин (председатель комиссии)

тов. Сабуров

тов Четверкин

от Промышленности: тов. Яковлев

тов. Нитченко

2. Комиссии приступить к испытаниям М-82Ф немедленно

Отчет и заключение представить не позднее, чем через 10 дней после окончания испытания

Подписали: Зам. НКАП В.Кузнецов и Зам. Командующего ВВС КА А.Филин (904,3)

1 сентября 1942 г. начальник 7 гл. упр. НКАП Шишкин в ответе инженеру-тракторостроителю Вениамину Яковлевичу Слонимскому (впоследствии главный инженер НАТИ, лауреат Сталинской премии), который 15 августа 1942 г. направил в адрес председателя ГКО И.В.Сталина предложение о создании летающего танкаавтожира, писал (сохранена орфография подлинника):

«По поводу Вашего предложения, о создании летающего танка-автожира, сообщаю:

1. Габариты ротора автожира не будет меньше габаритов равноценного крыла. Сбрасывание крыльев конструктивно может быть решено более просто, чем сбрасывание ротора или его лопастей.

2. На возможность использования ротора, после проведения танком боевой операции, трудно рассчитывать.

3. В представленной Вами схеме, устойчивость и управляемость танка-автожира в полете не обеспечены.

4. При работе ротора в качестве геликоптерного винта, не предусмотрено погашение реактивного момента ротора. Если же ротор используется в качестве автожирного, и привод от мотора предназначен для его раскрутки перед взлетом, то взлет танка возможен после разбега на гусеницах, с последующим подрывом танка от земли и включением воздушного винта на безопасной высоте, т.е. взлет будет возможен только при наличии взлетной площадки. Такой порядок взлета был бы чрезвычайно сложен, небезопасен и в повседневной эксплуатации неприемлем.

5. Посадка автожира происходит со значительной вертикальной скоростью, требующей снабжения их специальным амортизирующим посадочным устройством, что в Вашей схеме не предусмотрено. На основании вышесказанного, считаю постройку танка-автожира по Вашей схеме нецелесообразным». Как можно понять из этого отзыва, «танк-автожир» представлял собой самостоятельный летательный аппарат, не нуждавшийся в самолете-буксировщике. Недостатки проекта достаточно ясно отмечены в отзыве Шишкина (19165).

1 сентября 1942 года начальник 7 главного управления Шишкин писал письмо главному инженеру НАТИ, лауреату Сталинской премии Слонимскому.

По поводу Вашего предложения, о создании летающего танка-автожира, сообщаю:

1. Габариты ротора автожира не будет меньше габаритов равноценного крыла. Сбрасывание крыльев конструктивно может быть решено более просто, чем сбрасывание ротора или его лопастей.

2. На возможность использования ротора, после проведения танком боевой операции, трудно рассчитывать.

3. В представленной Вами схеме, устойчивость и управляемость танка-автожира в полете не обеспечены.

4. При работе ротора в качестве геликоптерного винта, не предусмотрено погашение реактивного момента ротора.

Если же мотор используется в качестве автожирного, и привод от мотора предназначен для его раскрутки перед взлетом, то взлет танка возможен после разбега на гусеницах, с последующим подрывом танка от земли и включением воздушного винта на безопасной высоте, т.е. взлет будет возможен только при наличии взлетной площадки.

Такой порядок взлета был бы чрезвычайно сложен, небезопасен и в повседневной эксплуатации неприемлем.

5. Посадка автожира происходит со значительной вертикальной скоростью, требующей снабжения их специальным амортизирующим посадочным устройством, что в Вашей схеме не предусмотрено.

На основании вышесказанного, считаю постройку танка-автожира по Вашей схеме нецелесообразным (1684,190).

1 сентября 1942 на заводе № 47 в Оренбурге закончились заводские испытания транспортного варианта Як-6, которые проходили с 19 августа 1942 (4657, 16).

1 сентября (начались 19 августа) 1942 года завершились заводские испытания транспортного экземпляра Як-6. Для ускорения работы винтомоторная группа была целиком взята с УТ-2 (14756).

1 сентября 1942 года вышел совместный приказ НКАП и ВВС КА о назначении комиссии для проведения официальных 100-часовых испытаний мотора М-82Ф, однако в ход событий вмешалось еще одно обстоятельство. Параллельно в КБ Швецова велась другая работа - установка на мотор М-82 агрегата непосредственного впрыска (НВ). Эта работа также была запланирована на 1942 год из-за выявившейся неудовлетворительной работы карбюратора АК-82БП. Вообще, вопросом непосредственного впрыска легкого топлива на авиационных двигателях начали заниматься в ЦИАМе еще с 1935 года. В 1938 году были проведены госиспытания насоса отечественного производства на моторе АМ-34, но по причине снятия последнего с производства, работа дальше не пошла. В 1938 и 1939 годах в ЦИАМе были изготовлены опытные образцы насосов для моторов М-103, М-120 и М-88, которые проходили испытания как на стендах, так и в полете, но интерес к новому виду питания со стороны конструкторов-мотористов не был проявлен, и работы носили опытный характер. Лишь с 1940 года, когда в СССР поступили надежно работающие агрегаты непосредственного впрыска, установленные на немецких моторах, НКАП стал форсировать эту работу. При заводе №33 было организовано КБ под руководством С.А. Косберга, которое выпустило три типа агрегатов НВ для моторов М-89, М-120 и АМ-35А по образцу закупленных в Германии насосов фирм «Бош» и «Деккель» (10705).

1 сентября 1942 г. вышел совместный приказ НКАП и ВВС КА о назначении комиссии для проведения официальных 100-часовых испытаний мотора М-82Ф, однако в ход событий вмешалось еще одно обстоятельство.

Параллельно в КБ Швецова шла другая работа — установка на мотор М-82 агрегата непосредственного впрыска (НВ). Эту работу также запланировали на 1942 г. из-за выявившейся неудовлетворительной работы карбюратора АК-82БП (15813).

Другие оборонные отрасли:

1 сентября 1942 года была начата разработка чертежей установки ЛАП-7 и параллельно с этим завод №371 им. Сталина по чертежам и под руководством специалистов АНИОПа начал ее изготовление (6403, 42).

1 сентября 1942 года на АНИОПе проходили испытания мины, снаряженные ГИПХом (6403, 42).

По состоянию на 1 сентября 1942 года на заводе № 37 в Свердловске все еще имелось 130 танков Т-60, все они не имели траков. Планировалось, что эти танки получат траки, отлитые на заводе № 37 (на завод № 183 можно было не надеяться — у них и так горел план по Т-34), но в реальности дело развивалось по иному сценарию. В течение сентября и октября удалось отправить около 50 танков, по остальным доукомплектование застопорилось ввиду форсирования работ по Т-34. Дальнейшая судьба неожиданного задела в красках расписана в письме Зухера секретарю Свердловского обкома ВКП(б) А. П. Панину (Алексей Павлович был ответственен в обкоме за танковую промышленность), датировано оно 11 октября:

«Докладываю, что находящаяся на Уралмашзаводе материальная часть — танки Т-60 в количестве 80 штук, оставшиеся после ликвидации завода № 37, хранятся во дворе Уралмашзавода под открытым небом. Танки в таком состоянии хранятся уже около 3-х месяцев, причем не защищены от осадков. Охраны во дворе завода нет. Инструмент и другие детали с машин начинают расхищаться.

Руководство бывшего завода № 37 не принимало необходимых мер к быстрейшей отправке машин на фронт, так как машины были зачислены в выполнение программы завода №37. В настоящее время руководство Уралмашзавода также не приняло реальных мер для ускорения отправки машин. Для танков нужно 80 комплектов траков; отлитые Уралмашза- водом траки для Т-60 оказались весьма низкого качества и на машины установлены быть не могут.

В настоящее время Уралмашзавод осваивает отливку траков для Т-34. Вполне естественно, что руководство Уралмашзавода не считает себя ответственным за состояние машин Т-60, не заботится об ускорении к отправке.

Этот вопрос был мною поставлен устно перед народным комиссаром танковой промышленности тов. Зальцманом во время его посещения завода. Однако танки Т-60 в количестве 80 штук остаются стоять по- старому на Уралмашзаводе.

Проведенная мною проверка вооружения и других агрегатов показала, что материальная часть покрывается коррозией, и я был вынужден стволы пушек прочистить и заменить смазку.

Прошу вас поставить вопрос перед Наркомтанкопромом о немедленном укомплектовании танков Т-60 траками с других заводов и об отправке их в действующую Армию» (17485).

По состоянию на 1 сентября 1942 года на заводе 37 все еще оставалось 130 танков Т-60, все они не имели траков. Планировалось, что эти танки получат траки, отлитые на заводе №37 (на завод №183 можно было не надеяться – у них и так горел план по Т-34), но в реальности события развивались по иному сценарию. В сентябре и октябре удалось оснастить гусеницами и выпустить около 50 танков, по остальным доукомплектование застопорилось из-за форсирования работ по Т-34. Сдвинуть процесс с мертвой точки удалось благодаря бдительности Зухера. Тот не оставил без внимания 80 танков, стоящих на краю завода. Военпред стал жаловаться во все инстанции и в итоге смог дойти до Молотова, который, судя по всему, устроил разнос тогдашнему наркому танковой промышленности Зальцману.

17 ноября танки осмотрела комиссия, которая составила акт. Согласно ему, на 10 танках отсутствовали прицелы ТМФП, на 16 танках обнаружилась ржавчина на стволах, 21 машина была без фар и так далее. Таким образом, помимо дооснащения траками большая часть Т-60 требовала ремонта и доукомплектования. Началась работа по комплектации оставшихся танков, но она периодически тормозилась по разным причинам. В декабре удалось доукомплектовать и отправить в войска 25 танков, еще 11 в январе 1943 года, последние 44 Т-60 были сданы в феврале.

Ряд источников указывает на то, что серийное производство Т-60 в Свердловске продолжалось до начала 1943 года, однако, как мы видим, в реальности оно закончилось 5 июля 1942 года. Всего же завод №37 построил 1033 танка, по вине поставщиков став последним предприятием, закончившим сдачу «своих» Т-60 в войска (17686).

К 1 сентября 1942 года в СССР было отгружено 610 Valentine VI, VII и VIIA, больше, чем любых других английских танков. Общий же объем выпуска Valentine VII/VIIA составил 1405 штук. Это вторая по массовости модификация данного танка после Valentine II, и самая массовая, построенная одним производителем (17697).

1 сентября 1942 года, по докладу о работе СТЗ в 1942 году, подписанному директором завода Задорожным с 23 августа было передано Красной Армии: танков 119, изготовлено арттягачей - 24, выпущено дизель-моторов - 55, отремонтировано танков - 14. В сентябре совместно с ПРБ было выпущено новых танков - 16, отремонтировано - 91 и 40 моторов».

Есть и другие документы о работе завода за сентябрь 1942 года. Например, отчет о работе корпуса № 5 о работе с 23 августа по 12 сентября, направленный на имя заместителя наркома танковой промышленности А. Горегляда:

«С момента подхода немецких войск к заводу, бомбежек и обстрелов, корпусом № 5 проделана [следующая работа] работа:

выпуск новых танков - 68 штук, отремонтировано - 23. Кроме этого оказана помощь Красной Армии в ремонте путем посылки рабочих в ремонтные бригады, а также выдачей запчастей и различным оборудованием. Работа протекала во фронтовых условиях под бомбежкой и обстрелом. Хорошие образцы работы показали старшие мастера Сафонов М.И., Пастухов, Шамурин, Москвичев. Козлов. За промежуток указанного времени в корпус попало 6 фугасных бомб, около 154 зажигательных бомб и один снаряд. Сгорело газойль хранилище, разрушена в двух шестах крыша. Работа в цехе в настоящее время по ремонту танков производится с прибывающими на завод танковыми экипажами».

Как видно из приведенных документов, данные о выпуске тридцатьчетверок на СТЗ в августе - сентябре 1942 года довольно сильно разняться. Дело в том, что часть из принятых военпредом 250 Т-34, показанных в сведениях за август, доделы- аалась и окончательно передавалась заказчику позже, в первой половине сентября, а в некоторых документах завода эти уже принятые машины проходили как новые. Последние 14 танков Т-34, собранных на СТЗ в сентябре, фигурируют в докладе Задорожного.

Окончательно работы на Сталинградском тракторном заводе были прекращены приказом наркомтан- копрома от 5 октября 1942 года:

«Развертывание боевых действий в непосредственной близости к заводу, систематические и непрерывные бомбардировки, минометный и артиллерийский обстрел не позволяют производить на СТЗ каких бы то ни было работ. В связи с этим Наркомат танковой промышленности СССР считает нецелесообразным дальнейшее пребывание на территории завода оставшихся там высококвалифицированных рабочих завода и отзывает их для использования на других предприятиях НКТП» (12217).

1 сентября 1942 г. НКТП предложил Заказчику промежуточную версию танка Т-70, имеющую следующие главные отличия от выпускавшегося прежде:

Боевой вес - 9,8-10,1 т вместо 9,2-9,6 т на Т-70

Длина - 4420 мм против 4290 мм Ширина - 2470 мм против 2420 мм Боекомплект - 70 выстрелов калибра 45 мм против 90

Запас хода - 250 км вместо 350 км Подвеска на торсионах диаметром 36 мм против 33,5 мм

Ширина трака - 300 мм против 260 мм Фактически это был новый легкий танк. В окончательном варианте он получил индекс «Т-70М» и представлял собой корпус и ходовую часть от опытного трехместного Т-70, по с нефорсированпым двигательным агрегатом и старой одноместной сварной башней улучшенного бронирования.

Танки Т-70 выпускались в 1942 г. тремя предприятиями: завод ГАЗ (г. Горький), завод № 37 (г. Свердловск) и завод № 38 (г. Киров). Наиболее массово танк производился Горьковским заводом; завод № 37 выпустил их всего 10 (возможно, 12) штук, после чего был выведен из состава танкостроительных предприятий и преобразован в филиал «Уралмаша». Эталонный Т-70 завода № 37 имел литые опорные качки с внутренними резиновыми бандажами и литой качающейся бронировкой башенного оружия. О характерных внешних отличиях Т-70 завода № 38 известно меньше: можно назвать лишь литую броне-маску. Конструкция водительского люка на Т-70М была заимствована у танка завода № 38. Кроме того, отмечалось, что в эксплуатации танки завода № 38 менее пожароопасны, однако на каком основании был сделан такой вывод, сказать сегодня не представляется возможным. Т-70М выпускались только заводами ГАЗ и № 38. Но последний освоил их выпуск только в 1943 г. и потому до осени - до начала массового производства СУ-76 -именно ГАЗ был основным производителем танков указанного типа (11084).

1 сентября 1942 г. НКТП начал сдачу заказчику новой версии легкого танка, а фактически нового танка, получившего индекс Т-70М По окончательному варианту он представлял собой корпус и ходовую часть трехместного Т-70, но с нефорсированным двигательным агрегатом и одноместной сварной башней прежней конструкции. Масса танка Т-70М возросла до 9,8-10,1 т, а запас хода по шоссе снизился до 250 км, на всех танках появилось место для установки радиостанции.

Общая компоновка машины была такой же, как и у танков Т-60 и Т-70. Отделение управления располагалось в передней части корпуса, боевое - в средней; трансмиссионное - в передней части корпуса справа по ходу, моторное - в средней части вдоль правого борта корпуса и бензобак - в корме танка.

ЭкипажТ-70М из двух человек занимал носовую часть корпуса (механик-водитель) и башню с пространством под ней (командир). В средней части корпуса вдоль правого борта был установлен танковый двигатель ГАЗ-203. Ведущие колеса и трансмиссия танка располагались в передней части корпуса.

Вооружение танкарасполагалось в его башне и состояло из 45-мм танковой пушки обр. 1932/38 гг. 20Км и спаренного с ней 7,62-мм пулемета ДТ, который для удобства доступа командира был сдвинут влево. Длина ствола орудия составляла 46 калибров, высота линии огня — 1540 мм. Для удобства работы командира танка орудие было смещено вправо от продольной оси башни. Пулемет монтировался в шаровой установке и в случае необходимости мог быть снят и использоваться вне танка. Углы наводки спаренной установки по вертикали составляли от — 6 до +20°.

Для наведения спаренной установки оружия применялись телескопический прицел ТОП (или ТМФП) и резервный механический, пригодный для ведения огня прямой наводкой в пределах до 1000 м. Прицельная дальность стрельбы из танка составляла 3600 м, максимальная — 4800 м. Скорострельность 7—12 выстр./мин.

Спусковой механизм пушки был педальным, причем спук пушки осуществлялся нажатием на правую ножную педаль, а пулемета - на левую. В боекомплект танка Т-70М первоначально входили 70 выстрелов (из них 20 выстрелов находились в магазине) для 45-мм пушки и 945 патронов (15 дисков) к пулемету ДТ. Дополнительно в боевом отделении машины укладывались: один 7,62-мм пистолет-пулемет ППШ с боекомплектом 213 патронов (3 диска) и 10 ручных гранат Ф-1. На машинах первых выпусков боекомплект к пушке состоял из 70 выстрелов. Начальная скорость бронебойного снаряда массой 1,42 кг составляла 760 м/с, осколочного массой 2,13 кг — 335 м/с.

Бронекорпус танкапервоначально изготавливался из катаных листов гомогенной брони толщиной 6, 10, 15 (20), 25, 35 и 45 мм. Но начиная с ноября 1942 г. собранные бро-некорпуса подвергались закалке в сборе (по методу завода № 264), за счет чего листы получали поверхностное упрочнение и стойкость корпуса оказывалась несколько выше, чем у машин первых серий. Лобовые и кормовые листы корпуса и башни устанавливались под большими углами наклона. Борта корпуса танка состояли из двух листов, сваренных между собой. Сварной шов был усилен клепкой. Крыша корпуса состояла из подбашенного листа; съемного листа над моторным отделением и бронировки воздухо-притока, смонтированной на петлях и служащей для доступа к двигателям; съемного бронелиста над радиатором, в котором имелись лючок для заправки системы охлаждения и жалюзи для выхода охлаждающего воздуха, а также двух съемных листов над отсеком топливных баков, один из которых имел две заглушки для заправки танка.

Днище танка собиралось из трех броневых листов. В нем располагались: аварийный люк-лаз, находящийся под сиденьем механика-водителя, два малых лючка для слива масла из двигателей, два лючка для слива топлива и два лючка для Доступа к шпилькам крепления водяного радиатора (11135).

На 1 сентября 1942 года действовало всего 528 тягачей “Ворошиловец”, а в конце войны осталось 336. Но "Ворошиловцы" тем не менее честно выдержали все фронтовые испытания, в достаточном количестве дошли с Красной Армией до Берлина и по приказу приняли участие в Параде Победы (9640).

На 1 сентября 1942 г. по данным ГАБТУ РККА в армии насчитывалось 39990 тракторов, в числе которых 29583 (или 74% всего тракторного парка) были сельскохозяйственные гусеничные С-60, С-65 и СТЗ. В это время в частях действующей армии находилась половина всех тракторов: в войсках дальневосточных фронтов - около 10,6 тыс., остальные - в военных округах, учебных центрах (лагерях) и т.д. К осени 1942 г. удельный вес специальных гусеничных тягачей «Ворошиловец», «Коминтерн» и «Комсомолец» в тракторном парке армии уменьшился до 7% (11895).

Наличие тракторов «Комсомолец» на фронтахи в военных округах 1 сентября 1942 г.

| Фронт и военный округ | Количество |
| --- | --- |
| Карельский фронт | 65 |
| Ленинградский фронт | 91 |
| Волховский фронт | 30 |
| Северо-Западный фронт | 62 |
| Калининский фронт | 26 |
| Западный фронт | 166 |
| Брянский фронт | 20 |
| Воронежский фронт | 32 |
| Сталинградский фронт | 55 |
| Юго-Восточный фронт | - |
| Северо-Кавказский фронт | 2 |
| Закавказский фронт | 90 |
| 7-я отдельная армия | 41 |
| Забайкальский фронт | 326 |
| Дальневосточный фронт | 447 |
| Московская зона обороны | 26 |
| Архангельский военный округ | 12 |
| Московский военный округ | 29 |
| Прибалтийский военный округ | 41 |
| Уральский военный округ | 13 |
| Южно-Уральский военный округ | 1 |
| Сталинградский военный округ | 5 |
| Средне-Азиатский военный округ | 67 |
| Сибирский военный округ | 11 |
| Северо-Кавказский военный округ | 4 |
| Главное автобронетанковое управление | - |
| Итого | 1662 |

(11895).

Наличие тракторов "Коммунар" в округах и на фронтах на 1 сентября 1942 г.

| Карельский фронт | 2 |
| --- | --- |
| Ленинградский фронт | 43 |
| Волховский фронт | 1 |
| Калининский фронт | 2 |
| Западный фронт | 6 |
| Брянский фронт | 1 |
| Забайкальский фронт | 45 |
| Московский военный округ | 58 |
| Северо-Западный фронт | 9 |
| Южно-Уральский военный округ... | 3 |
| Сталинградский военный округ.... | 2 |
| Средне-Азиатский военный округ. | 85 |
| Всего | 257 |

Составлено по: Механическая тяга артиллерии в Великой Отечественной войне. -М" 1967, с. 46,49 со ссылкой на Архив Штаба артиллерии Советской Армии, ф. 1, on. 523сс.арх 7, я. 50 (12009).

Армия:

1 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 1 сентября на фронтах существенных изменений не произошло.

В районе северо-западнее Сталинграда наши войска вели ожесточённые бои с противником. На участке Н-ского соединения отбиты три атаки немцев. Уничтожено 6 танков и свыше 250 солдат и офицеров противника. В бою за один населённый пункт наши бойцы уничтожили 170 гитлеровцев и захватили у противника исправный танк, 3 орудия, 7 пулемётов и другие трофеи.

В районе Клетской немецкая пехота при поддержке танков атаковала наши оборонительные рубежи. Огнём артиллерии, противотанковых ружей, гранатами и бутылками с горючей жидкостью наши бойцы вывели из строя до 30 немецких танков. Остальные танки неприятеля отошли на исходные позиции. Пехота противника, лишившись поддержки танков, отступила, понеся большие потери.

В районе северо-восточнее Котельникова наши танкисты, отбивая многочисленные атаки противника, уничтожили 11 немецких танков, 4 противотанковых орудия, самоходную пушку и до двух рот немецкой пехоты. На другом участке Н-ская часть после упорных боёв, в ходе которых было уничтожено до 400 гитлеровцев, отошла на новые позиции.

Южнее Краснодара наша кавалерийская часть при поддержке танков отбила атаку противника и, перейдя в контратаку, заняла населённый пункт. На поле боя осталось до 200 трупов немецких солдат и офицеров. В горном проходе уничтожен отряд немецких автоматчиков. На другом участке наши миномётчики произвели огневой налёт на скопление противника и уничтожили 8 автомашин, 3 орудия и более100 гитлеровцев.

В районе Прохладного немцы безуспешно пытались преодолеть водный рубеж. Артиллерийским и пулемётным огнём рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

В районе Воронежа наши танкисты под командованием старшего лейтенанта тов.Лоленко совершили внезапный налёт на населённый пункт, занятый противником. Воспользовавшись паникой среди гитлеровцев, танкисты уничтожили 16 орудий, 8 миномётов, 25 пулемётов, 15 автомашин, 45 повозок и истребили до 300 немецких солдат и офицеров.

На Ленинградском фронте происходила артиллерийская перестрелка и активные действия разведывательных групп. Наши разведчики и снайперы за два дня уничтожили более 150 немецких солдат и офицеров. Огнём нашей артиллерии разрушено 23 вражеских ДЗОТа и блиндажа с находившимися в них гитлеровцами, подавлен огонь 9 артиллерийских и 5 миномётных батарей противника.

Лётчики Ленинградского фронта и Балтийского флота уничтожили 37 и повредили 8 немецких самолётов.

Партизанский отряд под командованием тов. С., действующий в одном из районов Гомельской области, разгромил обоз противника. Партизаны перебили 26 немецких солдат и офицеров, сожгли 8 автомашин и захватили трофеи. Через несколько дней группа партизан того же отряда напала на полевой аэродром и подожгла находившиеся там два транспортных самолёта противника.

У убитого северо-западнее Сталинграда немецкого унтер-офицера Эриха Мюллера обнаружен дневник. В этом дневнике он писал:

«...Завтра нас вводят в дело. Мы должны закончить начатое наступление. Офицеры говорят, что это последний штурм. Чем скорее мы возьмём Сталинград, тем скорее окончится война. Второй зимы в России мы не выдержим.

...Мы с боями медленно продвигаемся вперёд. Адская жара. От нашей роты осталась небольшая кучка. Лейтенант Гельмут убит, фельдфебелю Штейну оторвало ноги.

...Когда же кончится этот ад? Я теряю голову. Третья атака не удалась. Наш путь к Сталинграду можно назвать дорогой мертвецов. Много русских самолётов. Кругом столбы чёрного дыма, стоны и крики. Я, кажется, теряю рассудок. Счастлив тот, кто унесёт отсюда целыми свои кости...»

Группа бойцов и командиров Н-ской части, действующей на одном из участков Брянского фронта, составила акт о кровавых злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев. В акте говорится: «При осмотре освобождённой от захватчиков территории нами был обнаружен и опознан труп красноармейца Доневского ТимофеяТимофеевича. Взяв раненого бойца в плен, гитлеровские бандиты подвергли его пыткам. Немцы выкололи Доневскому глаза, прострелили в нескольких местах кисти рук, отрубили ступню левой ноги. После чудовищных издевательств палачи повесили красноармейца. Акт подписали: лейтенант Фадеев, санинструктор Крылов, старший политрук Никулин, заместитель политрука Солодовиченко, старший сержант Лысов, красноармейцы Паньков и Бакшеев».

Отряды югославских партизан выбили итало-немецких оккупантов из города Мрконич Град и других населённых пунктов. В боях с партизанами оккупанты потеряли более 250 человек убитыми и ранеными. Партизанами захвачены орудие, 2 тяжёлых миномёта, 17 пулемётов, 150 винтовок и боеприпасы. В семи километрах от Белграда партизаны уничтожили направлявшуюся в Германию немецкую автоколонну с зерном нового урожая.» (14756).

1 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 1, сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником северо-западнее и юго-западнее Сталинграда. На других фронтах существенных изменений не произошло.

За 31 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 15 немецких танков, 70 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 10 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 3 склада боеприпасов и 4 склада горючего, потоплено 3 сторожевых катера, рассеяно ичастью уничтожено до двух рот пехоты противника.

Северо-западнее Сталинграда продолжались упорные бои с немецко-фашистскими войсками. Бойцы Н-ской части при поддержке танков в многочасовом бою уничтожили 11 немецких танков, 7 противотанковых орудий, 2 тяжёлых орудия, 19 станковых пулемётов и до 450 гитлеровцев.

В районе Клетской отбито несколько атак немецко-итальянской пехоты, врезультате которых противник понёс большие потери. Только перед оборонительными рубежами одной нашей части гитлеровцы оставили 4 сожжённых танка и свыше 150 трупов солдат и офицеров.

Юго-западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые оборонительные бои станками противника. Сосредоточив на одном из участков крупные силы танков, немцы предприняли наступление и вклинились в нашу оборону. Наши части ведутожесточённые бои с прорвавшейся группировкой противника. На другом участке наши войска по плану командования отошли на новые оборонительные рубежи.

Южнее Краснодара немцам ценой больших потерь удалось занять несколько высот и два населённых пункта. Подвижные группы наших бойцов контратаковали противника и восстановили первоначальное положение. В результате этого боя уничтожено 6 танков, 15 автомашин и до роты пехоты противника. На другом участке советские войска под давлением численно превосходящих сил противника отошли на новые позиции.

В районе Моздока наши части в борьбе за переправу через водный рубеж уничтожили 12 понтонов и свыше 200 немецких солдат и офицеров.

На одном из участков Западного фронта полк пехоты противника при поддержке 40 танков пытался атаковать рубеж, обороняемый Н-ской частью. Артиллерийским и пулемётным огнём наших бойцов немцы были отброшены на исходные позиции. На поле боя осталось до 400 убитых вражеских солдат и офицеров. Уничтожено 5 и подбито 6 немецких танков.

На Ленинградском фронте происходили активные действия разведывательных групп и артиллерийская перестрелка. Наши подразделения уничтожили 4 миномётные и одну зенитную батареи, 3 противотанковые пушки и склад с боеприпасами противника. Захвачены трофеи: 12 пулемётов, 2 орудия, до 10 тысяч ружейных патронов, много мин и снарядов.

Смелую операцию провели лейтенанты Водлесный и Хотуницкий, младший лейтенант Петров и красноармейцы Малышев и Хвостик. Ночью они пробрались в расположение противника и забросали гранатами землянки неприятеля. Воспользовавшись возникшей суматохой, наши бойцы захватили противотанковое орудие и прикатили его в расположение своей части.

Партизанский отряд под командованием тов. Г. в тылу белофиннов провёл несколько смелых операций. Партизаны прошли по лесам и болотам почти 700 километров, нанося внезапные удары по коммуникациям противника. Против отряда партизан были брошены пограничные части и шюцкоровские отряды. В боях с белофиннами партизаны истребили до 750 солдат и офицеров, уничтожили большое количество автоматического оружия, радиостанций, снаряжения и боеприпасов.

Жители ныне освобождённой от немцев деревни Пудово, Калининской области, составили акт о зверствах и грабежах, учинённых немецко-фашистскими захватчиками. В акте говорится: «Одиннадцать месяцев немецкие разбойники хозяйничали в нашей деревне. Солдаты и офицеры врывались в дома колхозников, забирали все их пожитки и продовольствие. Население пухло от голода. За короткое время, умерли голодной смертью Пухова Екатерина и двое её детей, Корешков Андрей, Пучков Родион и многие другие. Гитлеровцы растерзали Кузнецову Марию Ивановну вместе с трёхлетним ребёнком, у колхозника Новторцева Андрея Петровича изверги сначала убили трёх детей, жену, а потом и его самого. Отступая под ударами Красной Армии, гитлеровцы сожгли 56 жилых домов и все хозяйственные постройки колхозников». Акт подписали: жители деревни Вишнякова Анна, Чудинова Пелагея, Батурина Татьяна и другие.

Албанские патриоты совершили нападение на город Валону. В бою с оккупантами уничтожено 40 итальянских захватчиков и сожжено 4 военных склада. В Эльбасане патриоты подожгли на товарной станции склады оккупантов с фуражом и продовольствием.» (14756).

1 сентября 1942. Экипаж ТБ-7 Пономаренко, Легкоступ. Цель- бомбордирование города Варшава. Сброшено 2 ФАБ-500тга, 8 ФАБ-250тга. Время взлета 19.29, время бомбометания 25.55, время посадки 04.00. Отчет-На Н=5500м. Наблюдали разрывы бомб в центре города. В результате бомбометания возникло 4 пожара в центр части города. Пожары больших размеров (19105).

1 сентября в 1942 году Ставка ВГК объединила Северо-Кавказский и Закавказский фронты в Закавказский, преобразовала Северо-Кавказский фронт в Черноморскую группу войск. Началась Моздок-Малгобекская оборонительная операция Северной группы войск (генерал-лейтенант И.И.Масленников) Закавказского фронта, продолжавшаяся до 28 сентября (14756).

1 сентября в 1942 году немецкая вспомогательная охранная служба полиции порядка на оккупированных советских территориях перешла в ведение СС (14756).

1 сентября в 1942 году командующим Русской Национальной Народной Армией назначен бывший полковник РККА В.И.Боярский (14756).

1 сентября в 1942 году немецкие войска выходят к Волге (14756).

На 1 сентября 1942 в в 8-й воздушной армии под Сталинградом (хотя 28–29 августа из тыла поступило пополнение в виде четырех истребительных и двух штурмовых авиаполков) в результате опустошительных небесных боев стала остро ощущаться нехватка истребителей и насчитывалось всего 97 исправных машин. Все это заставило Хрюкина полностью отказаться от эскортирования штурмовиков и бомбардировщиков. И если экипажам Пе-2 просто приказали бомбить с высоты 8000 метров, то штурмовикам пришлось рассчитывать исключительно на везение. Впрочем, от истребительного прикрытия и так было мало толку. Штаб 8-й воздушной армии в качестве рекомендаций предложил пилотам Илов производить заходы на цели со стороны солнца, использовать для скрытого подхода облачность и дым от пожарищ (23199).

1 сентября 1942 г. Командующий военно-воздушными силами Ленинградского фронта генерал-майор авиации Рыбальченко и Военный комиссар военно-воздушных сил Ленинградского фронта бригадный комиссар Иванов утвердили:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ С БОМБАРДИРОВЩИКАМИ И ШТУРМОВИКАМИ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ

I. Общее положение

1. Правильная и четкая организация взаимодействия истребителей с бомбардировщиками и штурмовиками значительно снижает возможность потерь самолетов от истребителей противника и повышает эффективность удара по заданным целям.

2. При подготовке к вылету с прикрытием командир прикрываемой группы должен поставить задачу истребителям прикрытия: количество прикрываемых самолетов; время, место и способ встречи; продолжительность прикрытия; маршрут и предполагаемая высота полета; маневр над целью; прикрытие посадки.

3. Командир группы истребителей сопровождения обязан сообщить командиру прикрываемой группы тип и количество истребителей и их боевой порядок в воздухе.

4. Место встречи с прикрытием считать аэродром истребителей, которые взлетают при появлении прикрываемой группы.

При базировании взаимодействующих частей на одном аэродроме первой взлетает прикрываемая группа, а за ней — группа прикрытия. В случае непредвиденных задержек вылета истребителей последние выкладывают сигналы из полотнищ бомбардировщикам или штурмовикам, ожидающим в воздухе:

II - “ждите над аэродромом”

X - “истребители не пойдут”

T - “садитесь на этот аэродром”.

5. При сопровождении четырьмя самолетами и более прикрытие разделяется на две группы:

а) группа непосредственного прикрытия 1/3 сил следует сзади (150 - 200 м) уступом (100 - 150 м) и с превышением, позволяющим видеть всю прикрываемую группу. Группа непосредственного прикрытия имеет задачу: отражение атак противника без отрыва от сопровождаемых самолетов;

б) ударно-сковывающая группа — 2/3 сил следует сзади (400 - 500 м) уступом (400 - 500 м) и с превышением (600 - 1200 м). Ударно-сковывающая группа имеет задачу: боем связывать истребителей' противника, не давая им возможности производить атаки сопровождаемых самолетов.

6. При полетах на высоте нижнего края облачности ударно-сковывающая группа следует сзади на высоте сопровождаемой группы, обеспечивая этим оборону хвоста группы непосредственного прикрытия; в таких случаях группа непосредственного прикрытия следует также сзади, но ниже прикрываемой группы, обеспечивая этим прикрытие группы от атак истребителей противника снизу.

7. Во всех случаях сопровождения истребители должны следовать на таком удалении от прикрываемой группы, которое обеспечивает надежную зрительную связь всех групп при любых условиях погоды и земного покрова.

8. Для связи истребителей с сопровождаемыми самолетами в воздухе установить следующие сигналы:

а) красная ракета с сопровождаемого самолета требование к истребителям держаться ближе;

б) пулеметная очередь в сторону замеченных самолетов — “вижу противника”;

в) в случае большого отрыва истребителей от сопровождаемых и при последующей встрече их — давать сигнал “я свой самолет”.

9. Продолжительность сопровождения (включая взлет, посадку) установить не более: для самолета МиГ-3 — 1 час; ЛаГГ-3 — 1 час 15 мин.; Як-1 — 1 час 10 мин.; И-16— 1 час 10 мин.; И-153 — 1 час 20 мин.

В продолжительность сопровождения не входит время, потраченное на ведение воздушного боя.

10. В случае увеличения времени полета сопровождаемой группы за счет нарушения маршрута полета или поиска цели командир группы истребителей должен покачать самолетом и уходить назад с плавным левым разворотом, что означает — “сопровождение закончено”. В этом случае командир сопровождаемой группы берет на себя всю ответственность полета без прикрытия и в дальнейшем исходит из метеорологической обстановки и степени противодействия воздушного противника.

11. Для точного ориентирования постов воздушного наблюдения, оповещения и связи и пунктов противовоздушной обороны при подходе к своей территории не создавать впечатления догона бомбардировщиков или штурмовиков истребителями, а держаться в компактной группе.

12. В течение всего полета при сопровождении истребители обязаны вести общую и детальную ориентировку с тем, чтобы в случае необходимости самостоятельно возвратиться на свой аэродром.

13. Группа сопровождения обеспечивает прикрытие до окончания посадки бомбардировщиков или штурмовиков, после чего производят посадку истребители.

14. Все возникающие по взаимодействию вопросы уточнять до полета командованию той и другой стороны. При базировании частей на одном аэродроме договоренность о взаимодействии достигается только личным общением командиров групп.

II. Особенности прикрытия штурмовиков

1. Одной из особенностей прикрытия штурмовиков является не тол защита самолетов от истребителей противника, но и обеспечение возможности максимально использовать всю огневую мощь штурмовика атаке цели. Эффективное использование огневой мощи штурмовика достигается тем, что при выходе на цель каждый экипаж самостоятельно выбирает себе цель и атакует ее последовательно: сначала реактивными снарядами (РС) и пушечным огнем деморализует и уничтожает точки зенитной артиллерии и зенитных пулеметов, затем, снижаясь, атакуя цель пулеметным огнем и, наконец, перед выходом из планирования сбрасывает бомбы.

2. Группа непосредственного прикрытия планирует вместе со штурмовиками, атакуя цель пушечным огнем до высоты 400 - 500 м. При выходе штурмовиков из атаки на малой высоте группа прикрытия окаймляет штурмовиков со всех сторон, находясь на высоте 400 - 500 м, и не допускает внезапных атак самолетов противника.

3. При следовании штурмовиков, на бреющем полете над лесистой местностью истребители сопровождения следуют также на бреющем полете, обходя поляны так, чтобы не было видно обратной опушки леса.

4. Уход штурмовиков от цели не всегда может быть организованным вследствие неодновременности атаки объектов цели. Прикрытие штурмовиков при уходе от цели осуществляется следующим порядком: группа непосредственного прикрытия уходит с первым штурмовиком, закончившим атаку, и следует на свой аэродром на средней скорости. Ударно-сковывающая группа уходит с последним штурмовиком на повышенной скорости с целью догона впереди идущих. При таком построении прикрытия исключается возможность безнаказанной атаки отдельных штурмовиков истребителями противника.

5. При отсутствии воздушного противника в районе цели подавление огня зенитной артиллерии и зенитных пулеметов можно возлагать на группу непосредственного прикрытия (4964).

1 сентября 1942 основной удар по Варшаве нанесли Ил-4 17-й дивизии АДД. 29 экипажей сбросили на город 102 «зажигалки» и 159 фугасных авиабомб весом по 100 кг каждая. Один самолет бомбил Белосток. Монинская группа 24-й дивизии произвела десять самолето-вылетов. Восемь экипажей доложили о поражении основной цели, два из-за неисправности материальной части задания не выполнили. Самолеты 36-й ад дд в эту ночь на Варшаву не летали. Результаты первого налета на Варшаву были таковы: фугасная бомба взорвалась недалеко от «Брюнверке», предприятия, работавшего по заказам Люфтваффе. Больших повреждений этот взрыв не нанес. В жилых районах возникло около 25 пожаров, было убито 22 человека, травмировано около 60 и ранено около 20. Три бомбы упали на станцию Бобрек южнее Варшавы. Два из трех путей были разрушены, уничтожена платформа. В этом же налете пострадала одна шахта Катовицкого бассейна, два человека убиты и около 20 ранено. На восстановление производства до половинной мощности требовалось до 5-6 дней. О результатах второго налета информация значительно скупее: многочисленные пожары, разрушения на железнодорожных коммуникациях. Несколько убитых и раненых (22728).

На рассвете 1 сентября 1942 г. 15 И-153 и 3 И-15бис 828-го шап нанесли удар по финскому аэродрому Гирвас, на котором базировались истребители Брустер "Буффало". Ударную группу прикрывали истребители 195-го иап. По донесениям летчиков штурмовка прошла успешно, при этом в завязавшемся воздушном бою удалось сбить три истребителя "Буффало" (12014).

На рассвете 1 сентября 1942 г. 15 И-153 и три И-15бис 828-го шап нанесли удар по финскому аэродрому Гирвас, на котором базировались истребители «Буффало». Ударную группу прикрывали истребители 195-го иап. По донесениям лётчиков, штурмовка прошла успешно, при этом в завязавшемся воздушном бою удалось сбить три истребителя «Буффало».

При формировании в ноябре 1942 г. 7-й воздушной армии 828-й шап вошёл в состав 261-й авиадивизии. В эту дивизию был включён и 839-й иап, также летавший на И-153 и И-15бис. В феврале 1943 г. его преобразовали в штурмовой полк (командир - П.И. Богданов). Оба полка эксплуатировали старую технику в течение всего 1943 г. В дальнейшем их перевооружили на штурмовики Ил-2 (12294).

На 1 сентября 1942 в армии осталось 1662 машины Комсомолец, а на 1.1.1943 - 1048), продолжали нести свою нелегкую службу. При отсутствии других тягачей их применяли и для буксировки более тяжелой малокалиберной зенитной и дивизионной артиллерии, конечно, работали машины при этом с перегрузкой. Использовали Т-20, оказавшиеся идеальными для лесных дорог, к тому же всегда обеспеченные автомобильными запчастями, и партизаны. Единственный сохранившийся в нашей стране «Комсомолец» можно увидеть в Москве на Поклонной горе. В финском танковом музее их два, причем один — на ходу. И это неудивительно, ведь в финской армии трофейные тягачи Т-20 эксплуатировались до 1961 года (11639).

На 1 сентября 1942 года в армии насчитывалось всего 4678 СТЗ-5 — сказывались большие летние потери. СТЗ-5 честно дослужили в армии до окончания военных действий, а до 1950-х годов их использовали в различных отраслях народного хозяйства, где работоспособность тягачей-ветеранов поддерживалась за счет запчастей, к еще выпускавшемуся и широко распространенному в народном хозяйстве «старшему брату» — трактору СТЗ-3 (АСХТЗ-НАТИ). Это говорит о том, что поставленная в 1930-е годы непростая задача создания недорогого и массового транспортного трактора, унифицированного с пахотным, была успешно выполнена (11639).

На 1 сентября 1942 г. по данным ГАБТУ РККА в армии насчитывалось 39990 тракторов, в числе которых 29583 (или 74% всего тракторного парка) были сельскохозяйственные гусеничные С-60, С-65 и СТЗ. В это время в частях действующей армии находилась половина всех тракторов: в войсках дальневосточных фронтов - около 10,6 тыс., остальные - в военных округах, учебных центрах (лагерях) и т.д. К осени 1942 г. удельный вес специальных гусеничных тягачей «Ворошиловец», «Коминтерн» и «Комсомолец» в тракторном парке армии уменьшился до 7% (11895).

На 1 сентября 1942 г. в КА имелось немногим более 600 тракторов типа “Коминтерн” (12006).

September 1, 1942: Units of 1.Panzerarmee (von Kleist) form a bridgehead across the Terek river at Mozdok in the Caucasus (3819).

1 сентября 1942 части 1ТГ (фон Клейст) навели переправы через Терек у Моздока (3819).

1 сентября 1942 немецкие войска вышли к Волге (4962).

С 1 по 28 сентября 1942 прошла оборонительная Моздок-Малгобекская операция в рамках Битвы за Кавказ. Приостановили наступление (2438,412).

1 сентября 1942 по сообщению Совинформбюро а на ЛенФ уничтожила за день 51, в т.ч. 15 в воздушном бою и 36 на аэродромах (438,855).

1 сентября 1942 из Москвы в Якутск вылетела группа Ли-2 под управлением В.М.Пушинского, сформированная для перевозки л-перегонщиков по линии Красноярск-Уэлькаль-Фернбенкс (438,856).

Жизнь и внутренняя политика:

1 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2231 О вывозе матерей с детьми и детей из детских учреждений г. Астрахани. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 98 (11012).

1 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2232 О вывозе матерей с детьми из г.г. Архангельска и Молотовска. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 99 (11012).

1 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2233 О строительстве телеграфно-телефонной линии связи в Западно-Казахстанской обл. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 100-101 (11012).

За рубежом:

1 сентября 1942 года прошел первый испытательный полет КL-35 в качестве самолёта-буксира планера DFS-230. Самолёт Ju-52\3m взял на буксир связку DFS-230+KL-35 и на высоте 2000 метров произвел отцепление. Эксперимент прошел удачно, но далее в качестве буксировщиков применялись учебные FW-56 и истребители Bf.109E (14756).

1–2 сентября (ночь) 1942 из-за сильных немецких помех против Джи, самолеты бомбардировочного командования Королевских военно-воздушных сил сбиваются с пути, разбомбив не тот город, и 231 британский бомбардировщиков, который намереваелись атаковать Саарбрюккен, вместо этого бомбит Саарлуис в 15 км ( 9,3 миль) к северо-западу (20793).

1 сентября 1942 г. появился меморандум генерального инспектора ПВО генерала фон Ансхельма, который предусматривал следующие направления работ:

- создание дешевых неуправляемых и управляемых зенитных ракет для заградительной стрельбы на путях следования целей, которые можно было бы создать в короткие сроки;

- исследование и создание самонаводящихся ракет и зенитных взрывателей.

Для зенитных ракет разрабатывались следующие неконтактные взрыватели: «Какаду» — радиолокационный взрыватель, использующий эффект Допплера — изменение частоты волн, воспринимаемых наблюдателем (приемником колебаний) вследствие движения источника волн и наблюдателя относительно друг друга. Взрыватель имел передатчик, излучающий электромагнитные волны частотой 600 мГц, и приемник, который с помощью приемной антенны (смонтированной вместе с передающей антенной) принимал отраженные от цели электромагнитные волны частотой около 600 мГц. При сложении принятого и передаваемого сигналов образовывалась «частота Допплера», прохождение которой через нулевое значение использовалось для подачи команды на воспламенение взрывчатого вещества. Взрыватель срабатывал в 10–15 метрах от цели. Его разработала и производила фирма «Донаулендише Аппаратенбау» в Вене. Из-за большой конструктивной сложности взрывателей их было изготовлено 3 000 штук из 25 000 заказанных. «Какаду» использовались в опытных образцах зенитных управляемых ракет, управляемой авиационной бомбы Hs 293 фирмы «Хеншель» и в артиллерийских зенитных снарядах. Взрыватель «Трихтэр», разработанный фирмой «Блаупункт — Верке» в Берлине, также был построен с использованием эффекта Допплера.

«Пистоле» — оптический взрыватель, разработанный «Всеобщей компанией электричества» в Берлине. Он имел источник света (не исключался источник инфракрасного излучения), помещенный внутри снабженного прорезями вращающегося цилиндра так, что модулированный свет излучался в радиальном направлении, перпендикулярно направлению движения. Если вблизи прибора оказывалось отражающее тело (цель), то фотоэлемент воспринимал отраженные лучи, и тогда через усилитель и низкочастотный фильтр приводилось в действие исполнительное реле. «Пистоле» устанавливался на опытных образцах управляемых авиационных бомб Hs293 и Hs294 (22760).

Авиапромышленность:

2 сентября 1942 закончились совместные заводские и государственные испытания ДВБ-102, проводимые с 17 февраля 1942 (152,33). Полеты выявили ненадежную работу турбокомпрессоров, лопатки турбин которых не выдерживали огромную температуру выхлопных газов двигателей. Двигатели имели мизерный ресурс. Во время седьмого полета (при наработке двигателей 8 часов 5 минут) разрушился направляющий аппарат крыльчатки турбокомпрессора. После десятого полета произошла поломка силовых шпилек картера. После одиннадцатого полета (наработка двигателей 13 часов) обнаружилась поломка шестерни промежуточного валика левого двигателя. После первого высотного полета в роторах турбокомпрессоров обнаружили трещины. В ходе государственных испытаний первые 14 полетов выполнили на двигателях с заниженным числом оборотов на первой границе высотности. Затем установили новые двигатели, развивавшие меньшую взлетную мощность. Из-за этого на самолете не удалось достигнуть проектных характеристик. Кроме В.И.Жданова, в проведении государственных испытаний участвовали штурман-испытатель Н.П.Цветков, стрелок-радист М.Дугин. Возглавлял испытательную бригаду ведущий инженер М.И.Ефимов. От ЛИИ в испытаниях участвовал инженер Г.И.Поярков.

В отчете по государственным испытаниям отмечалось, что "... самолет на взлете прост, на пробеге устойчив. Боковые ветры под углом 60° на взлете (при скорости ветра 5 м/с) почти не ощущаются.

В горизонтальном полете самолет достаточно устойчив, возникающие нагрузки на рулях полностью снимаются триммерами.

На виражах и разворотах самолет устойчив и хорошо слушается рулей. При углах крена 50-70° возникают значительные нагрузки на рулях, особенно элеронах и руле высоты. Самолет хорошо виражит с углами крена до 70° Техника выполнения посадки значительно проще, чем у Пе-2, Ер-2 и 103-В.

Полет на одном моторе при полетном весе 13000 кг возможен на скоростях до 260 км/ч. С большим весом не проверен из-за плохой работы винтомоторной группы."

Хорошим пилотажным характеристикам в значительной степени способствовал удачный выбор центровки самолета, находившейся в диапазоне от 24,1% до 28,1% средней аэродинамической хорды.

Наряду с этим выявилось и большое количество дефектов. Наиболее существенные были связаны с передней гермокабиной, где находились рабочие места летчика и штурмана. Несмотря на то, что гермокабина ДВБ-102 создавала гораздо лучшие условия для работы экипажа, чем все построенные ранее, она имела, в частности, следующие недостатки: теснота и затрудненная посадка летчика на сиденье; невозможность быстрого покидания самолета; неудобное расположение приборов; недостаточное бронирование экипажа. Кроме того, в перечне дефектов, выявленных в ходе испытаний, отмечался плохой обзор летчику верхней полусферы и полное отсутствие обзора задней нижней полусферы. Отсутствовал обзор цели на боевом курсе. Не лучше обстояло дело и с обзором у штурмана. В итоге переднюю гермокабину не рекомендовали для установки на боевом самолете массового использования. Эти недостатки, выявленные еще в начале заводских испытаний, устранили в макете дублера самолета ДВБ-102. По мнению экипажа, испытывавшего опытную машину, новая гермокабина должна была создать значительно лучшие условия для работы летчика и штурмана при выполнении ими боевых задач. Задняя же гермокабина осталась без изменений, поскольку обеспечивала условия работы в ней, не отличавшиеся от негерметичных кабин самолетов тех лет.

В ходе государственных испытаний на самолете усилили вооружение. На носовой установке пулемет ШКАС заменили на 20-мм пушку ШВАК. На нижней дистанционной установке стрелка-радиста ШКАС заменили пулеметом БС калибра 12,7 мм. В итоге характеристики оборонительного вооружения ДВБ-102 превзошли по своей мощности заданные тактико-техническими требованиями.

Дальнейшие испытания, прерванные в сентябре 1942 г. на несколько месяцев, самолет проходил с двигателями без турбокомпрессоров, что самым негативным образом отразилось на и без того заниженных, по сравнению с заданными, характеристиках машины. Так, практический потолок не превосходил 8300 м, а максимальная скорость - 542 км/ч на высоте 6250 м. В тоже время, в акте по государственным испытаниям отмечалось, что "... максимальная скорость самолета 542 км/ч - выше максимальной скорости существующих дальних бомбардировщиков... Оборудование герметических кабин значительно улучшает условия работы экипажа на большой высоте, что особенно важно в длительном полете..." (3337,12).

2 сентября 1942 года начальник воздушно-стрелковой службы ВВС КА генерал-майор Рафалович докладывал заместителю командующего ВВС КА генерал-лейтенанту Г.А. Ворожейкину:

«Несмотря на большие зарегистрированные победы летчиков 287 авиадивизии, их можно было бы иметь больше и меньше нести своих потерь, при условии лучшего освоения летным составом боевого применения самолета ЛАГ-5, организованно вступать и выходить из воздушного боя, поддерживать товарищей, не выходить из боя одиночным порядком и наладить лучше радиосвязь между самолетами и самолетов с землей» (10699).

2 сентября 1942 был первый и последний полет ЛТ (КТ, А-40), хотя испытания велись с 7 августа, а до этого было выполнено три подлета над бетоном, на высоте 4 м (204,48).

2 сентября 1942 года состоялся первый и последний полёт планера КТ. После взлёта выяснилось, что ввиду большого аэродинамического сопротивления танка и планера самолёт-буксир смог разогнаться лишь до 130 км/ч, высота полёта не превысила 40 м. Система охлаждения двигателей ТБ-3 стала перегреваться, так что иного пути, как отцепить планер, не оставалось. Самолёт вместе с планером подлетел к району находящегося неподалёку аэродрома Быково, после чего произошла расцепка. Стоит отметить, что в Быково никого не предупредили об испытаниях, так что появление в небе летающего танка вызвало у местных зенитчиков массу смешанных чувств. Анохин мастерски посадил планер, после чего его быстро задержала подоспевшая охрана аэродрома. После выяснения всех обстоятельств Анохина и танк отпустили, после чего, не сбрасывая планер, Т-60 своим ходом добрался до НИИ ВВС. Причина проблем выявилась в конструкции КТ. Избрав схему биплана, Антонов снизил габариты планера, но при этом выросло аэродинамическое сопротивление. К тому же, планер имел многочисленные расчалки и другие элементы, которые ещё больше увеличивали аэродинамическое сопротивление.

Планировалось, что Десантное управление продолжит опыты с КТ, используя в качестве самолёта-буксировщика ТБ-7 (Пе-8), но этого так и не произошло. В ГАБТУ КА, трезво оценив перспективы Т-60, предложили отказаться от дальнейших работ по теме «крылатого Т-60». Вместе с тем работы по авиадесантной теме продолжались. Например, в апреле 1943 года последовал запрос в ГБТУ КА от Н.А. Жемчужина, заместителя главного конструктора завода №51. Его интересовали данные по массе новых советских лёгких танков, поскольку прорабатывалась возможность подвески лёгкого танка под перспективный самолёт, который разрабатывало КБ завода №51. Дальше переписки дело не пошло, а тяжёлый бомбардировщик ББ, под который собирались подвешивать танки, так и остался эскизными набросками (18244).

2 сентября 1942 года Состоялся первый полет танка планера Антонова "КТ" (А-40).

Самолетом-буксировщиком ТБ-3 с четырьмя усиленными (по 970 л. с.) моторами АМ-34РН командовал Павел Арсентьевич Еремеев, в прошлом конструктор пилотажных планеров. Планером управлял летчик-испытатель опытно-испытательного полигона воздушно-десантных войск Красной Армии Сергей Николаевич Анохин. Из-за большой массы и малой обтекаемости "КТ" буксировка велась на близкой к максимальной мощности двигателей ТБ-3 со скоростью 130 км/ч. Несмотря на это, скорость подъема аэропоезда оказалась недостаточной. Самолет едва достиг высоты 40 м.

Не дала положительного результата попытка увеличить скорость до 140 км/ч, так как при этом аэропоезд начинал снижаться с вертикальной скоростью 0,6 м/с. Кроме того, стала повышаться температура воды в системе охлаждения двигателей, что могло привести к их перегреву. В этих условиях Еремеев принял решение вывести аэропоезд в район близлежащего аэродрома Быково и отцепить планер. Анохину, благодаря своему профессиональному мастерству, удалось успешно совершить посадку. Приземлившись, он запустил мотор танка и, не сбрасывая крыльев, медленно двинулся к командному пункту аэродрома. Не будучи предупрежденным о вынужденной посадке необычного аппарата, руководитель полетов аэродрома по боевой тревоге поднял расчет зенитной батареи. Когда летчик-испытатель вылез из машины, его задержали красноармейцы. Инцидент был исчерпан с прибытием аварийно-спасательной команды ЛИИ. Танк своим ходом доставили в поселок Стаханове (ныне город Жуковский) к аэродрому ЛИИ. Так закончился первый и последний полет летающего танка (14757).

2 сентября 1942 г. выполнили первый и единственный полет ЛТ. Взлет прошел нормально, но вскоре моторы ТБ-3 стали перегреваться — мощности для буксировки явно не хватало. По команде старшего лейтенанта Павла Еремеева, пилота ТБ, Анохин отцепился и пошел на вынужденную посадку на ближайший аэродром в Быково. Вскоре работы по А-40 прекратили, в основном из-за отсутствия подходящего буксировщика, да и ВДВ не проявили должного интереса к данному проекту. А в довершение всего в конце года сняли с производства танк Т-60 (12300).

2 сентября 1942 года состоялся первый, он же последний полет планера КТ. После взлета выяснилось, что ввиду большого аэродинамического сопротивления танка и планера самолет-буксир мог разогнаться лишь до 130 км/ч, высота полета не превысила 40 метров. Система охлаждения двигателей ТБ-3 стала перегреваться, так что иного пути, как отцепить планер, не оставалось. Самолет вместе с планером подлетел к району находящегося неподалеку аэродрома Быково, после чего произошла расцепка. Стоит отметить, что в Быково никого не предупредили об испытаниях, так что появление в небе летающего танка вызвало у местных зенитчиков массу смешанных чувств. Анохин мастерски посадил планер, после чего его быстро задержала подоспевшая охрана аэродрома. После выяснения всех обстоятельств Анохина и танк отпустили, после чего, не сбрасывая планер, Т-60 своим ходом добрался в ЛИИ. Расследование показало, что в расчетах была допущена ошибка и конструкторы не учли сопротивления воздуха от многочисленных расчалок и других элементов. Работу над темой десантируемого Т-60 прекратили, поскольку даже в случае доведения проекта до необходимого уровня для КТ не было самолета-буксира. ТБ-3 явно не годился на эту роль, а ТБ-7 выпускался в мизерных количествах и был задействован в куда более важных операциях. Тем не менее еще в 1943 году предлагалось использовать ТБ-7 в качестве буксира для десантного планера с Т-60, кроме того, подвес легкого танка под перспективный самолет прорабатывало и КБ Поликарпова (17485).

Другие оборонные отрасли:

2 сентября 1942 г. Всесоюзная государственная контора по проектированию кабельных и цветных металлообрабатывающих предприятий "Гипроцветметобработка" объединена с Центральным научно-исследовательским институтом по обработке цветных металлов и сплавов "ЦНИОцветмет" (12102).

2 сентября 1942 г. распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР в г. Халтурине Кировской обл. был создан Государственный научно-исследовательский и проектный институт сплавов и обработки цветных металлов "Гипроцветметобработка" Министерства цветной металлургии СССР на базе конторы Гипроцветметобработка и института ЦНИОцветмет. В ноябре 1942 г. институт переведен в г. Москву. 12 июня 1961 г. переименован в Государственный научно-исследовательский и проектный институт сплавов и обработки цветных металлов " Гипроцветметобработка " (12102).

Армия:

2 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 2 сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником северо-западнее и юго-западнее Сталинграда. На других фронтах существенных изменений не произошло.

Северо-западнее Сталинграда наши войска отбивали атаки противника. Немцы перешли в наступление на рубеж, обороняемый Н-ской частью, и проникли в глубь нашей обороны. Контрударом с фланга наши части вынудили противника отойти на исходные позиции. На поле боя осталось 240 трупов немецких солдат и офицеров. На другом участке немецкая колонна была обстреляна находившимся в засаде нашим танковым подразделением. Подбито 4 танка противника, уничтожено 11 автомашин, 5 противотанковых орудий и более 100 гитлеровцев.

В районе Клетской наш разведывательный отряд уничтожил роту итальянской пехоты.

Юго-западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые бои с прорвавшимися танками противника. Бойцы Н-ской части в ожесточённом бою уничтожили 12 танков и до роты немецких солдат и офицеров. На другом участке наши части закреплялись на новом оборонительном рубеже и отбивали атаки противника.

Южнее Краснодара наши части отбили несколько атак противника. В результате боя уничтожено более 200 немецких солдат и офицеров, захвачены 4 миномёта, 8 пулемётов, винтовки, патроны и мины. На другом участке наши части после упорного боя оставили один населённый пункт.

В районе Прохладного советские части продолжали вести оборонительные бои, отражая атаки немецкой пехоты.

На Западном фронте наши войска вели активные боевые действия и заняли несколько населённых пунктов. Большой урон наносит противнику наша артиллерия. Артиллеристы батареи под командованием младшего лейтенанта Нохрина уничтожили до роты вражеской пехоты, подавили огонь трёх миномётных батарей и взорвали склад с боеприпасами противника. Красноармейцы-артиллеристы тт. Трофимов, Ноздричкин и Глухов захватили немецкое противотанковое орудие. Повернув его в сторону неприятеля, бойцы открыли огонь и подбили 2 немецких танка.

Партизанский отряд тов. П., действующий в одном из районов Орловской области, за месяц боевых действий истребил 209 немецких солдат, 13 офицеров и уничтожил 9 автомашин с разным военным грузом. Кроме того, партизаны пустили под откос железнодорожный воинский эшелон противника.

Добровольно сдавшийся в плен солдат 23 немецкой танковой дивизии Адольф Ш. рассказал: «Огромный урон нашим войскам наносит русская авиация. 19 августа я видел, как русские штурмовики уничтожили колонну грузовых автомашин и бензоцистерн. До нас доходят слухи о бомбардировке немецких городов русской авиацией. Эти вести действуют на солдат угнетающе. Они со злобой вспоминают заявления Геббельса о том, что русская авиация якобы уничтожена».

Пленный солдат 15 пехотного полка 29 немецкой мотопехотной дивизии Фридрих Мейснер рассказал: «В городе Мценске организован лагерь для русских военнопленных. Заключенные в нём живут в адских условиях. Все спят под открытым небом, питание — горсть ржи в день. Люди с трудом таскают ноги, вид их ужасный. Все они оборванные и раздетые. Это не люди, а живые скелеты. Ежедневно в лагере умирает от истощения несколько человек».

В городе Заандам (Голландия) патриоты сожгли 5 немецких складов. Огнём уничтожены запасы фуража и продовольствия, предназначенные для отправки в Германию.» (14757).

2 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 2 сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником северо-западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районе северо-западнее Новороссийска. На других фронтах существенных изменений не произошло.

За 1 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено более 20 немецких танков и бронемашин, до 200 автомашин свойсками и грузами, подавлен огонь 12 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорван склад боеприпасов и 2 склада горючего, разбито 3 железнодорожных эшелона, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

Северо-западнее Сталинграда наши части нанесли немецко-фашистским войскам ряд фланговых ударов. Только в результате действий Н-ской части уничтожено 8 вражеских танков, 12 автомашин с боеприпасами, 7 противотанковых орудий и до роты гитлеровцев. На других участках наши войска отбивали атаки противника.

Юго-западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые бои против крупных сил танков и пехоты противника, прорвавшихся в глубину нашей обороны. На одном из участков немцы бросили в атаку до 150 танков. Наши части, обороняющие рубеж, артиллерийским огнём подбили и уничтожили до 30 танков противника. Однако группе немецких танков удалось проникнуть в глубину наших позиций. После упорного боя наши части отошли на этом участке на новый оборонительный рубеж.

Южнее Краснодара наши части окружили в горном проходе группировку неприятеля и ведут бои на её уничтожение. Западнее Краснодара наши войска вели оборонительные бои с противником, наступающим в направлении Новороссийска. В бою за один населённый пункт наши бойцы уничтожили немецкий танк, 2 бронемашины, 13 автомашин и истребили свыше 200 немецких солдат и офицеров.

В районе Моздока наши части отражали атаки противника. Советская артиллерия уничтожила 3 немецких броневика и 8 автомашин. На переправах потоплено три катера и восемь понтонов с солдатами и офицерами противника.

Южнее Воронежа, на западном берегу Дона, противник силой до двух батальонов пехоты при поддержке танков атаковал наши позиции. Атака противника была отбита огнём нашей артиллерии. Уничтожены миномётная и 4 артиллерийские батареи, 10 пулемётов, 68 повозок с боеприпасами и до роты пехоты противника.

Партизаны отряда под командованием тов. М., действующего в Могилёвской области, в течение августа нанесли крупные потери немецко-фашистским захватчикам на их коммуникациях. Партизаны пустили под откос два железнодорожных эшелона с продовольствием и эшелон с боеприпасами. В последние дни подорван эшелон из 12 платформ с орудиями и 14 товарных вагонов с боеприпасами. Во время крушений убито до 200 немецких солдат и офицеров.

Пробравшийся в расположение наших войск рабочий Ворошиловградского паровозостроительного завода им. Октябрьской революции Овчаренко П.Т. сообщил о чудовищных преступлениях немецко-фашистских захватчиков. «Ворвавшись в Ворошиловград, немецкие солдаты и офицеры сразу же приступили к массовым грабежам. Дело доходило до того, что гитлеровцы останавливали на улицах прохожих, раздевали и грабили их. На улице Фрунзе немецкий солдат отнял у работницы трикотажной фабрики Анны Савко часы, а затем застрелил её. Прибывшие вслед за передовыми частями немецкой армии гестаповцы произвели массовые аресты и кровавые расправы. В Центральном парке культуры и отдыха за одну ночь фашистские палачи расстреляли больше 150 мирных граждан. На улицах К.Либкнехта, Шевченко и многих других висят десятки трупов мирных граждан» (14757).

2 сентября в 1942 году немецкие войска прорвались к внутренней полосе обороны Сталинграда. Войска 62-й и 64-й армий отошли на рубеж внутреннего оборонительного обвода Сталинграда: 62-я армия заняла оборону на участке от Волги до железной дороги Сталинград - Донбасс (прикрыв город с севера и запада), 64-я армия - на участке от железной дороги до Ивановки (прикрывая Бекетовку и Красноармейск); 57-я армия закрепилась на рубеже Ивановка, озеро Цаца (14757).

2 сентября в 1942 году на Северном Кавказе войска 1-й танковой армии немцев форсировали Терек южнее Моздока и вклинились в оборону советских войск на глубину до 12 км (14757).

2 сентября в 1942 году (2-26 сентября) английский конвой PQ 18 проследовал из британских портов в Архангельск и Мурманск. Он включал 40 торговых судов и 17 эсминцев и авианосец. По пути следования конвой в результате действий немецких подводных лодок и самолетов потерял 13 судов (14757).

2 сентября 1942, работая по поддержке германских сухопутных сил, выступающих против советской Синявинской операции в неудачной попытке разорвать блокаду Ленинграда , Jagdgeschwader 54 и Jagdgeschwader 77 Люфтваффе за два дня сбивают 42 самолетов в ВВС СССР 14 -йя воздушной армии.  Немецкие пилоты сообщают, что советские самолеты отказываются от боя на фронте во время наступления, которое продлится с 19 августа по 10 октября, что побудило Иосифа Сталина пригрозить военным трибуналом любому советскому летчику, который отказывается атаковать немецкие самолеты (20793).

2 сентября 1942 г. начальник воздушно-стрелковой службы ВВС КА генерал-майор Рафалович докладывал заместителю командующего ВВС КА генерал-лейтенанту Г.А. Ворожейкину:

«Несмотря на большие зарегистрированные победы лётчиков 287 авиадивизии, их можно было бы иметь больше и меньше нести своих потерь, при условии лучшего освоения лётным составом боевого применения самолёта ЛАГ-5, организованно вступать и выходить из воздушного боя, поддерживать товарищей, не выходить из боя одиночным порядком и наладить лучше радиосвязь между самолётами и самолётов с землей» (15813).

2 сентября 1942 советские самолеты впервые бомбили Варшаву (4962).

2 сентября 1942 немецкие войска начали широкомасштабную операцию по уничтожению советских партизан под Могилевом (4962).

За рубежом:

2 сентября 1942 года Пилот Ф. Люкэс поднял "Темпест" V. с мотором "Сейбр" II в воздух. На "пятерке" стояло новое крыло и, соответственно, видоизмененный фюзеляж, но машина имела мотоустановку, подготовленную для поздних серий "Тайфуна" с двигателем "Сейбр" II и четырехлопастным винтом. Результаты испытаний вынудили спустя два месяца увеличить стабилизатор и ввести форкиль, ставшие характерными чертами всех последующих серийных "Темпестов" (14757).

2 сентября 1942 года состоялся первый полет Hawker Tempest (20793).

September 2 1942 Rommel driven back by Montgomery in Battle of Alam Halfa (1050).

2 сентября 1942 Роммель был отброшен Монтгомери в битве у Алам эль Халфа (1050).

2 сентября 1942 в Польше польскими и украинскими полицаями расстреляно около двух тысяч евреев (4962).

2 сентября в 1942 году немецкая субмарина U-156 капитан-лейтенанта Вернера Хартенштейна у берегов Экваториальной Африки обнаружила и торпедировала большой английский транспорт "Лакония". Неожиданно немцы выяснили, что на борту тонущего судна, кроме тысячи англичан, находятся еще 1800 итальянцев, взятых в плен под Эль-Аламейном. U-156 всплыла и, запросив по радио командующего подводными силами Деница, начала подбирать людей из воды. Хартенштейн подобрал почти 400 человек и, взяв на буксир переполненные спасательные шлюпки, направился к ближайшему порту. Лодка на всех частотах передавала сообщение о гибели парохода с множеством людей и о том, что на ее борту находятся сотни спасенных, в том числе женщин и детей. Над палубой лодки даже был растянут четырехметровый флаг Красного Креста. Но американский бомбардировщик Б-24, который не мог не видеть вереницы шлюпок, сбросил на лодку бомбы. Они не попали в U-156, а взорвались прямо среди кричащих от ужаса беззащитных людей. Хартенштейн приказал отцепить шлюпки и быстро погрузился, уходя от бомб. На следующий день взбешенный Дениц подписал так называемый "Приказ Лакония", категорически запрещавший подлодкам спасать людей с потопленных судов. Впоследствии этот приказ стал одним из главных обвинений против Деница на Нюрнбергском процессе (14757).

Авиапромышленность:

3 сентября 1942 вышел приказ НКАП, обязывающий Ильюшина «произвести работы по бронированию мотора на двухместном штурмовике Ил-2 с мотором М-82 и выпустить его в полет 10.10.42 г.» К этому же сроку требовалось разработать чертежи «для спуска в серийное производство».

Непосредственным исполнителем по подготовке проекта приказа значится сам Ильюшин. На документе имеется его виза от 28 августа.

Правда, каких-либо документов, подтверждающих проведение работ по установке бронированного капота на Ил-2 зав. № 1864714, пока найти не удалось (19111).

3 сентября 1942 вышел приказ НКАП №674с, обязывающий Ильюшина «произвести работы по бронированию мотора на двухместном штурмовике Ил-2 с мотором М-82 и выпустить его в полет 10.10.42 г.» К этому же сроку требовалось разработать чертежи «для спуска в серийное производство». В то же время каких-либо документов, подтверждающих установку бронированного капота на Ил-2 зав. №1864714 с мотором М-82, пока найти не удалось (19877).

3 сентября 1942 вышел приказ НКАП N 674с:

"Главному конструктору С.В.И. провести работу по бронированию мотора на 2-х местном штурмовике Ил-2 с М-82, выпустив его в полет 10 октября 1942. К этому же сроку изготовить рабочие чертежи для спуска в серийное производство" (1588,25).

3 сентября 1942 gо указанию наркома вооружения Д. Ф. Устинова пушка 11П № 2 была отправлена в Ижевск на завод № 74 НКВ, где предполагалось организовать серийное производство пушки. Там пушку отстреляли в тире в присутствии заместителя наркома вооружения В. Н. Новикова, секретаря местного обкома партии А. П. Чекинова и директора завода М. А. Иванова. Затем пушку разобрали и вместе с документацией все детали раздали технологам завода с целью отработки технологии и изготовления оснастки для серии. Одновременно без технологической оснастки началось изготовление 40 пушек установочной партии для прохождения войсковых испытаний. В помощь заводу была направлена бригада лучших работников ОКБ-16 (станочники, механики-сборщики, кон структоры), в том числе В. Я. Веселов, А. С. Горбунов, Б. Ф. Исаков, Ф. И. Круковский, А. Ф. Сенечкин, Г. А. Жирных, К. Н. Иванов, С. Г. Лукин, И. В. Нефелов, А. Э. Нудельман, А. С. Суранов. Уже к 18 сентября была собрана первая пушка, а 7 ноября — последняя пушка партии. Как докладывал начальник 1-го отдела Управления заказов вооружения и боеприпасов ГУЗ ВВС инженер-полковник Минин, военной приемкой в ноябре 1942 г. было принято 20 крыльевых и 16 моторных пушек 11П. Остальные 4 моторные пушки были сданы по бою в следующем месяце. Все пушки считались опытными (17500).

3 сентября 1942 по указанию Д.Ф.Устинова А.Э.Нудельмана отправили на Р-5 на Ижевский завод, он был принят директором, представителями местных властей и наркомата приветливо, демонстрировали стрельбу в заводском тире. Д.Ф.У. поставил задачу сделать 40 НС-37 в 1942 и решили - к 7 ноября (263,53).

3 сентября 1942 Устинов прислал за Нудельманом самолет Р-5, который доставил его в Ижевск вместе с первой партией документации и опытным образцом пушки. Там его встречали не только руководители оружейного завода и металлургического комбината, поставщика «закладных» заготовок для стволов, но и секретарь обкома партии, которому было поручено лично содействовать Нудельману и контролировать процесс изготовления установочной серии оружия 11П-37 (22880).

3 сентября 1942 С. А. Москалев, который пытался опротестовать заключение НИИ ВВС по САМ-14-Ш (Аист) обратился лично к главному инженеру ВВС КА генерал-лейтенанту А. К. Репину. В сопроводительном письме к «Замечаниям по заключению НИИ ВВС по самолету САМ-14-Ш» Москалев указывал: «В апреле месяце сего года мною был предложен ВВС КА для нужд Отечественной войны хорошо проверенный, легкомоторный деревянный самолет САМ-14 (САМ-5-2бис с мотором МВ-4), в различных вариантах — штабной, связной дальнего действия, санитарный и наконец в варианте легкого ночного штурмовика. /.../ Мною получено заключение НИИ ВВС КА по штурмовому варианту этой машины. Выводы и заключение НИИ ВВС совершенно игнорируют данные фактически существующих машин этого типа, многократно проверенных в эксплуатации и рекордных полетах, а также имеющиеся материалы 4 госиспытаний. Полагая, что такое отношение НИИ ВВС не вполне понятно и, во всяком случае, формально, прошу Вас лично ознакомиться с краткими сведениями о машине и дать свое заключение о возможности использования этого типа самолета».

В защиту своего предложения Москалев приводил следующие доводы. На суд специалистов НИИ ВВС представлялся «не проект самолета, а проект добавочного вооружения существующей машины». Именно поэтому в проекте и не было «достаточных теоретических материалов для обоснования весовых летных данных как для вновь строящегося самолета». Отмечалось, что полетный вес 1293 кг является весом, с которым самолет САМ-14 с МВ-4 прошел государственные испытания в НИИ ГВФ в 1940 г. и был рекомендован в серийное производство. С этим же полетным весом самолет проходил длительную эксплуатацию, в том числе и в условиях фронта. В этой связи «утверждение, что нормальный вес самолета САМ-14 едва ли превысит вес 1000—1100 кг, является не основательным». Заявленные летные данные самолета были получены при государственных испытаниях с полетным весом 1293 кг, «на что имеется материал». Собственно, полетный вес самолета САМ-14, 1293 кг, «был взят из формуляра и скорректирован на усиление конструкции при постановке вооружения, бронирования». С учетом этого Москалев считал, что реальный полетный вес в 1700 кг для самолета САМ-14, заявленный НИИ ВВС, «является произвольным» и ничем не обоснованным. По его мнению, сравнение САМ-14 с немецким легким самолетом «Аист» вполне правомерно. Так, «основная дужка крыла «Аиста» и САМ-14 — одинакова». Аэродинамическое качество «Аиста» «чуть ли не вдвое меньше САМ-14 — нагрузка на квадратный метр одинакова, а нагрузка на мощность может в достаточной степени компенсироваться аэродинамическим качеством самолета». Для оценки реальности заявленных в проекте летных данных самолета САМ-14 Москалев предлагал «не заниматься расчетами по приближенным формулами, а ознакомить ся с имеющимися материалами государственных испытаний и эксплуатации самолета. Одновременно Москалев, используя приближенные формулы из «Справочника авиаконструктора. Том 1. Аэродинамика самолета» (1937 г.), простым расчетом получил «сходимые данные» с проектом: максимальная скорость — 223 км/ч (вместо 220 км/ч по проекту), посадочная скорость — 69 км/ч, дальность полета на крейсерской скорости — 650 км (вместо 620 км, показанных в проекте). По заявлению Москалева, длина разбега в 180 м была им взята из материалов государственных испытаний самолета САМ-14, тогда как «применяемая НИИ формула» для расчета длины разбега самолета «весьма приближенная, чтобы ей верить больше, чем материалам госиспытаний». Что касается недостаточного бронирования САМ-14ш, то вполне справедливо указывалось на неправомерность сравнения со штурмовиком Ил-2. В отличие от «летающего танка» Ильюшина штурмовой вариант САМ-14 предполагалось применять для действий по противнику главным образом ночью. По этой причине считалось вполне достаточным, если броня «предохраняет от ружей- но-пулеметного огня».

Получив «Замечания...» и «Краткие сведения о самолете типа САМ-14-Ш», генерал-лейтенант А. К. Репин поручил подготовить ответ своему заместителю бригинженеру А. А. Лапину, а тот переадресовал задание. начальнику НИИ ВВС генерал-майору П. А. Лосюкову.

Ответ НИИ ВВС был очевидным. В докладной записке от 15 сентября на имя Репина генерал Лосю- ков собственноручно написал: «К заключению, данному НИИ ВВС КА и утвержденному Вами, добавить ничего не могу. Прошу заключение оставить в силе. Экз. заключения есть в УОС».

После доклада генералу Репину основных результатов и всех обстоятельств подготовки заключения НИИ ВВС по самолету САМ-14ш «Главному конструктору завода № 499 тов. Москалеву» за подписью бригинженера Лапина ушел ответ следующего содержания: «По присланному Вами материалу с предложением об использовании в ВВС Красной Армии самолета САМ-14 в варианте легкого ночного штурмовика сообщаю, что заключение НИИ ВВС КА, данное по этому предложению, остается в силе». Самолет САМ-14ш не строился (17500).

3 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2234 О вывозе нефтепродуктов из Баку и Грозного на Красноводск и Гурьев в сентябре 1942 г. и мерах по его обеспечению. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 102-106 (11012).

3 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2235 О дополнительных мерах по материально-техническому обеспечению Наркомавиапрома в сентябре 1942 года. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 107-111, 112-126 (11012).

3 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2236 Об изготовлении аэросаней для Красной Армии. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 127-130, 131-153 (11012).

3 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2236 Об изготовлении аэросаней для Красной Армии

1. Обязать Наскоилес СССР т.Салтыкова, Нарклмречфлот т. Ишкова, Наркомрыбпром СССР т.Юшкова изготовить и сдать ло до 1 января 1943 года 1000 транспортных аэросаней НКЛ-16 улучшенной конструкции образца 1942 года, в том числе:

сентяорь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего

Наркомлес СССР	100	150	170	150	550

Наркомречфлот	- 100	130	130	350

Наркрмрыбпром СССР	-	30	40	30	100

Итого		100	260	340	300	1000

2. Разрешить Нархомлесу СССР и Наркомрыбпрэму СССР доделать и сдать НКО в счет плана, установленного ст.1 настоящего постановления 200 транспортных аэросаней НКЛ-16 образца 1941 года, оставшихся в заделе, в том числе: по Наркомлесу СССР 150 штук и Наркомрыбпрому СССР 50 штук, с внесением в конструкцию указанных аэросаней следующих изменений:

а) поставить вторую боковую дверь для входа и выхода экипажа;

б) сделать верхний закрывающийся люк для наблюдения;

в) улучшить запуск мотора при низкие температурах воздуха;

г) поставить ограничители, предотвращающие перевертывание лыж в вертикальной плоскости...(19358).

3 сентября 1942 ви3р Ф.Бабакин писал Начальнику ГОМТ и-п т. Фомину (по поводу войсковых испытаний Ла-5, который упомянут как ЛаГГ-5):

Доношу о работе с 14 по 20 августа

На 20 августа осталось из 19 только 10

Потери: а) сбито над линией боя - 4 самолета (один л вернулся)

б) подбито и вернулось на свою территорию - 4

в) авария самолета из-за масляного голодания - 1 (см. акт оти 18 августа)

Все подбитые самолеты имеют большие повреждения плоскостей, фюзеляжа и особенно хвостового операния от истребителей противника (М-109Ф). Во всех 4-х случаях моторы работиали безупречно, благодаря чему л и вернулись на свою территори. Моторы все в исправности. Самолеты ремонту не подлежат.

Основные дефекты за это время:

1. Разрушение втулки гл. Шатуна по причине масляного голодания - 1 сл. (см. акт).

2. течь маслобаков по сварке заборных трубок - 3 лучая

3. течь бензобаков в местах электроточечной сварки профиля жесткости (отрываются) - 2 случая

4. Отказ в работе синхронизатора (сработался ролик включения синхронизатора вследствие его низких механических качеств - мала твердость) - 2 случая

5. при посадке сломался костыль - 1 случай

6. срыв замков “дзус” верхнего капота мотора - 1 случай

7. прогар выхл. Коллектолра по отбортовке цил. № 12 - 1 случай

8. отказ свечей через 10-20 часов работы и плохой контроль их при приемке, вследствие чего при первой постановке некоторые свечи требуют замены (новые),

9. Пеерекачка масла при работе на малызх оборотах - 1 случай. Заменили помпы ИИ-5 - дефект не устране, самолет летает

10. выбивание масла из суфлирующей трубки маслобака при заливке в бак масла больше 40 кг, а также при выполнении воздушного боя и при пикировании - на большинстве самолетов

Моторы наработали с начала эксплуатации по 20-25 часов (в среднем). Эксплуатируются на топливе 3,2Б-70 (с присадкой импортнойВ-20) и масла МС.

Запуск и эксплоатация мотора значительно легче, чем на ЛаГГ-3.

Техсостав и летный состав дают оценку мотору: “мотор безупречен”.

Вчера, т.е. 19 августа, шасть наших ЛаГГ-5 летали на прикрытие войск. Сбито 4 самолета Ю-88 и 2 подбито. Наши потери - 1 сбит над линией боя (сбит М-109Ф) и один самолет подбитый сел в 7 км. От аэродрома. Все л заявляют, что самолет очень хороший, особенно вертикальная маневренность. Пр подъеме от 109Ф не отстают. Скорость горизонтальная равна 109Ф. На виражах самолет наш лучше и легко заходит в хвост. Вообщем л говорят, что воевать одному против 2-х 109Ф можно, но на нашем участке на один самолет приходится иногда 3-4 самолета 109Ф, вот почему мы так многовато потеряли. Но задачу полк выполнил хорошо.

По дефектам: Это основное - что нужно принять меря для изучения и устранения явлений, изложенных в пп. 4, 9, 10 для самолетов, выпускаемых с завода. Мы работаем и внимательно следим за каждым случаем и принимаем меры.

Нахожусь в 1ВА в 49 иап. Лично ни в чем не нуждаюсь, продолжаю работу (1458,50).

3 сентября 1942 г.

ПИСЬМО ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА АКАДЕМИКА С.А. ЧАПЛЫГИНА СЕКРЕТАРЮ НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б) А.В. СЕМИНУ О АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЛИАЛА ЦАГИ В г. НОВОСИБИРСКЕ

3 сентября 1942 г.

По решению ГОКО № 519с в мае 1942 года должна была войти в строй аэродинамическая лаборатория Новосибирского филиала ЦАГИ.

В свое время секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) М.В. Кулагин обязал начальника 7[-го] стройтреста НКАП закончить строительство лаборатории к 1 мая. Ни это решение, ни срок, установленный ГОКО, трестом выполнен[ы] не был[и]. Работы велись недопустимо медленно, и в результате по сей день стройка не закончена. Между тем, если строительство не будет закончено в течение сентября месяца, создается угроза порчи оборудования огромной ценности, которое было привезено сюда из лабораторий ЦАГИ в Стаханове и начато монтажом в строящемся здании лаборатории, не говоря уже о невозможности пуска трубы (сейчас единственной в СССР трубы этого класса) в 1942 году.

Для окончания строительства лаборатории к 1 октября с пуском трубы к XXV годовщине Октябрьской революции имеются все возможности.

Объем оставшихся работ невелик, и трест, конечно, может закончить строительство лаборатории ЦАГИ без особого напряжения, учитывая весь объем его работ. Трест даже не возражает против того, что окончание стройки никаких трудностей не представляет, и на совещании у секретаря обкома ВКП(б) по авиации т. Хромова в начале августа дал заверения в окончании работ к 15 сентября и представил соответствующий график. Реально, однако, в течение августа график не выполняется, работы велись медленно и сейчас с полной уверенностью можно сказать, что к 15 сентября стройка закончиться не может (еще не началась бетонировка тела трубы). По-видимому, трест находит, что строительство трубы ЦАГИ является непервоочередным.

Я считаю, что такая точка зрения совершенно неправильна. В настоящее время в СССР имеется лишь одна аэродинамическая труба, пригодная для испытания моделей новых самолетов, — старая труба ЦАГИ в моей московской лаборатории. Все конструкторы вынуждены вести испытания в ней, и она не справляется с возлагающейся на нее нагрузкой. Между тем первоклассная труба, разоруженная по решению ГОКО в ЦАГИ-Стаханово, для переброски в Новосибирск до сих пор не построена и фактически, следовательно, выведена из строя.

Я получаю запросы от главных конструкторов заводов Востока (в частности, трех конструкторских бюро Омска), а также от зам. Наркома авиапромышленности тов. Яковлева о времени пуска трубы и не могу сообщить им ничего утешительного из-за неуверенности в успешном завершении строительства при существующем отношении треста к этому делу.

Я прошу Вас принять следующие меры:

Потребовать от 7[-го] стройтреста НКАП окончания работ по строительству аэродинамической лаборатории ЦАГИ не позднее 1 октября с.г., для чего: увеличить число арматурщиков на стройке на 4 человека к 2 сентября 1942 года; увеличить число плотников на стройке на 15 человек к 3 сентября 1942 года; доставить 35 кубических метров деревоплиты к 3 сентября 1942 года; обязать «Стальконструкцию» закончить монтаж металлоконструкций в препараторской к 5 сентября 1942 года и в центральной части к 10 сентября 1942 года; доставить 60 тонн цемента к 5 сентября 1942 года; доставить 75 кубических метров половой рейки к 10 сентября 1942 года, доставить 45 кубических метров распила для балок к 15 сентября 1942 года; немедленно доставить на стройку битум или его заменители и начать настилку кровельного ковра.

О Вашем решении прошу меня уведомить.

Герой Социалистического Труда академик	С.А. Чаплыгин

ГАНО. Ф. П—4. Оп. 6. Д. 510. Л. 116-118. Подлинник.

Подпись-автограф. Документ составлен на фирменном бланке ЦАГИ в 2 экз. 1.IX 1942 г. На полях две рукописные резолюции — нечитаемые (21043).

3 сентября 1942 г. в пояснительной записке к проекту горнострелковой 8-ствольной РСЗО М-8-8 для стрельбы «пехотными» 82-мм реактивными снарядами М-8 осколочного действия Суляева и Репса предлагалось два варианта монтажа установки: на «козлах» (станке) и на двухколесной тележке. Оба варианта - с восемью авиационными направляющими РО-82 «флейта», оснащенными штатными пиропистолетами. Установки не имели прицела, их невозможно было наводить по азимуту. Для запуска снарядов планировали использовать аккумулятор и дистанционный прибор управления огнем. Оба варианта установок изготовили в ремонтных мастерских и испытали стрельбой. Для командования СевКавфронта провели демонстрационные стрельбы из обеих установок с удовлетворительными результатами. По итогам испытаний была отмечена необходимость упростить и усовершенствовать конструкцию Алферова-Суляева-Репса (15595).

Другие оборонные отрасли:

3 сентября 1942 года был представлен проект УЗТМ установки 152-мм гаубицы в рубке КВ-7 – У-18. Группа конструкторов УЗТМ во главе с Горлицким постаралась максимально вложиться в требования военных, а также свести к минимуму переделку корпуса КВ-7. Артиллерийская часть установки У-18 состояла всего из 13 узлов, при этом корпус и рубка КВ-7 переделкам не подвергались. Подобный подход к максимальному «невмешательству» в конструкцию КВ-7 легко объясним фразой из описания У-18:

«В качестве базы для этой самоходной установки лучше всего подходит танк КВ-7. Несколько десятков штук корпусов с башнями этого танка находятся на Кировском заводе в городе Челябинске, предназначавшиеся для строенных установок одного 76,2-мм и двух 45-мм танковых орудий» (15838).

3 сентября 1942 года был представлен Эскизный проект установки 152-мм гаубицы в рубке КВ-7. Группа конструкторов УЗТМ во главе с Горлицким постаралась максимально вложиться в требования военных, а также свести к минимуму переделку корпуса КВ-7. Артиллерийская часть установки У-18 состояла всего из 13 узлов, при этом корпус и рубка КВ-7 переделкам не подвергались. Подобный подход к максимальному «невмешательству» в конструкцию КВ-7 легко объясним фразой из описания У-18:

«В качестве базы для этой самоходной установки лучше всего подходит танк КВ-7. Несколько десятков штук корпусов с башнями этого танка находятся на Кировском заводе в городе Челябинске, предназначавшиеся для строенных установок одного 76,2-мм и двух 45-мм танковых орудий» (17647).

3 сентября 1942 года была подготовлена справка:

Новосибирская группа заводов - №№ 588, 69, 355 (9265).

Армия:

3 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 3 сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником северо-западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районе северо-западнее Новороссийска. На других фронтах существенных изменений не произошло.

Северо-западнее Сталинграда бойцы Н-ского соединения в ожесточённом бою с противником уничтожили 11 немецких танков, самоходное орудие и 8 пулемётов.

В районе Клетской полк немецкой пехоты при поддержке 38 танков перешёл в наступление на участок, который обороняла одна наша часть. Атака немцев была отбита с большими для противника потерями. Подбито 6 танков, истреблено свыше 200 немецких солдат и офицеров. Взяты пленные. На другом участке наши части уничтожили 8 немецких танков и более роты пехоты противника. Нашими бойцами огнём пехотного оружия сбито 2 немецких самолёта.

Юго-западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые оборонительные бои с крупными силами противника, вклинившимися в нашу оборону. Н-ская часть в течение дня сдерживала немецкие танки и пехоту, наступавшие на один населённый пункт. Гитлеровцы предприняли четыре атаки, но каждый раз, встреченные мощным огнём артиллерии и миномётов, откатывались обратно. В результате боя уничтожено 14немецких танков и до батальона пехоты противника. На другом участке наши войска отошли на новые позиции.

Северо-западнее Новороссийска наши части вели оборонительные бои с противником. Миномётчики лейтенанта Пятигорского уничтожили два взвода немецкой пехоты. Бойцы Н-ской части, отбивая атаку противника, истребили до роты гитлеровцев. В этом бою красноармейцы Бутенко, Статов, Зорин и Бурсаков штыком и гранатами уничтожили до 50 немецких солдат и офицеров.

В районе Моздока наши части вели упорные бои за переправы через водный рубеж.

На Ленинградском фронте за два дня боевых действий разведывательными группами, снайперами, а также артиллерийско-миномётным огнём уничтожено 3 противотанковых орудия и 120 солдат и офицеров противника.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 18 и повредили 3 немецких самолёта. Кроме того, огнём нашей зенитной артиллерии сбито 3 самолёта противника.»

Ниже публикуется запись о деятельности отряда смоленских партизан, где командиром тов. Г., за последние дни августа месяца:

«Группой подрывников тов. П. взорвано 40 метров железнодорожного полотна. Уничтожено 80 метров линии связи.

Партизаны под командованием тов. Ш. уничтожили 4 автомашины. Убито 30 немцев.

Партизаны взорвали железнодорожный эшелон. Разбиты паровоз и пять вагонов.

Группа партизан под командованием тов. М. на большаке обстреляла автомашины с пехотой. Убито до 50 гитлеровцев».

«Пленный командир сбитого южнее Краснодара немецкого самолёта «Хейнкель-111» обер-лейтенант Фридрих Фогель сообщил: «В офицерских кругах не верят сообщениям германского командования и германского информационного бюро о потерях нашей авиации на Восточном фронте. Эти сведения не имеют ничего общего с действительностью. Кому-кому, а нам-то хорошо известно, что германская авиация несёт небывалые потери.

Многие эскадры потеряли в боях против русских лётчиков и от огня зенитной артиллерии 75 процентов своих самолётов. Мы несём много и не боевых потерь. Личный состав германских воздушных флотов истекает кровью. За время войны он потерял по меньшей мере 60.000 человек. Среди лётчиков-истребителей широко распространён сговор. Одни лётчики подтверждают несуществующие успехи других. Они выпускают патроны в воздух, а затем, возвращаясь на аэродром, хвастают своими воздушными победами».

У убитого немецкого солдата Вильгельма Бока найдено письмо от матери из Хемница. В нём говорится: «Много русских женщин и девушек работают на фабриках «Астра Верке». Их заставляют работать по 14 и более часов в день. Заработной платы они никакой, конечно, не получают. На работу и с работы они ходят под конвоем. Русские настолько переутомлены, что буквально валятся с ног. Им часто попадает от охраны плетьми. Но жаловаться на побои и скверную пищу они не имеют права. Моя соседка на днях приобрела себе работницу. Она внесла в кассу деньги, и ей предоставили возможность выбрать по вкусу любую из только что пригнанных сюда женщин из России».

На острове Крит греческие патриоты совершили смелое нападение на немецкий аэродром, расположенный на побережье залива Армиру. Уничтожены 2 самолёта и цистерна с горючим. В августе во время десантных учений немецких войск бесследно исчезла группа парашютистов численностью в 26 человек. Через восемь дней в горах были найдены трупы семнадцати немецких солдат из состава этой группы.» (14758).

3 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 3 сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником северо-западнее и юго-западнее Сталинграда, а также северо-западнее Новороссийска. На других фронтах существенных изменений не произошло.

За 2 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 15 немецких танков и бронемашин, свыше 100 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 10 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 6 складов боеприпасов, рассеяно и частью уничтожено до двух рот пехоты противника.

Северо-западнее Сталинграда продолжались упорные бои. На участке, который обороняет Н-ское соединение, гитлеровцы предприняли атаку. Наступающие танки и пехота противника были встречены огнём советской артиллерии и бронебойщиков. Затем в бой вступили наши танки и оттеснили немцев на исходные позиции. На поле боя осталось 9 подбитых и сожжённых танков и до 400 убитых солдат и офицеров противника. Через два часа противник предпринял новые атаки на наши позиции и потеснил наши части. На другом участке неприятель, готовясь к атаке, сосредоточил в балке значительное количество танков и пехоты. Наши части упредили немцев. По скоплению противника было проведено несколько огневых налётов нашей артиллерии, в результате которых немцы понесли большие потери.

В районе Клетской наши части отбили несколько контратак противника.

Юго-западнее Сталинграда в течение всего дня наши войска вели напряжённые бои с танками и пехотой противника, прорвавшимися в глубину нашей обороны. На одном из участков бойцы Н-ской части отбили три танковые атаки неприятеля. Артиллеристы и бронебойщики подбили 8 и сожгли 5 немецких танков.

Северо-западнее Новороссийска наши войска вели оборонительные бои. Около населённого пункта Н. после бомбёжки с воздуха и артиллерийского обстрела танками мотопехоте противника удалось вклиниться в нашу оборону. После упорного боя наша часть отошла на новые позиции. На других участках все атаки противника были отбиты с большими для него потерями. Уничтожено 11 немецких танков, 9 орудий, 25 автомашин и до батальона пехоты противника.

В районе Моздока продолжались ожесточённые бои за переправы.

Наши истребители встретили в воздухе 12 «Мессершмиттов». В завязавшемся бою советские лётчики сбили 10 немецких самолётов.

Пленный солдат 234 полка 56 немецкой пехотной дивизии Вальтер Герлах сообщил: «В июле этого года я был в лагере для военнопленных в городе Карачеве. Мысопровождали туда партию пленных. Лагерь расположен в овраге. За колючей проволокой находится несколько сот русских пленных красноармейцев и гражданских лиц, в том числе женщин. Заключённые строят дороги. Не знаю, что им дают на питание, но большинство заключённых едва волокут ноги». Далее пленный рассказало ряде случаев расстрела немцами пленных красноармейцев. «Недавно наш полк взял в плен 20 русских. На допросе они были избиты, а затем расстреляны. Бывший командир нашего полка полковник Кизиг однажды допрашивал пленных и, не удовлетворившись ответами, пристрелил шесть пленных красноармейцев».

В деревне Дарьевка, Ворошиловградской области, немецкий карательный отряд схватил 13 -летнего мальчика Колю Никифоренко. Немецкий офицер потребовал от него указать местонахождение партизан. Мальчик ответил, что он ничего не знает. Гитлеровцы зверски избили ребёнка, ломали ему пальцы и отрезали ухо. Не добившись от Коли Никифоренко ни единого слова, фашистские звери расстреляли его.» (14758).

3 сентября в 1942 году противник начал переправу трёх пехотных дивизий из Крыма на Таманский полуостров (14758).

3 сентября в 1942 году войска 9-й армии и 11-го гвардейского стрелкового корпуса при поддержке 4-й воздушной армии отбросили противника на моздокском направлении на 9 км к северу (14758).

3 сентября в 1942 году начались наступательные действия 46-й армии Закавказского фронта в районе Клухорского перевала (14758).

3 сентября 1942 г. командир эскадрильи 694-го шап 3-й ВА к-н Виноградов после нанесения в составе 6 Ил-2 бомбоштурмового удара по мотомеханизированным частям и танкам противника на выходе из атаки подвергся нападению 4 истребителей люфтваффе Bf109F. Невзирая на численное превосходство противника, Виноградов, оставшись один, смело вступил в бой с истребителями, в котором сбил 2 "мессера".

September 3, 1942: Continuing round-the-clock air attacks by Luftflotte 4 (von Richthofen) against Stalingrad. Units of 6.Armee (von Paulus) penetrate the inner city after having joined up with forward elements of 4.Panzer-Armee (Hoth) advancing from the south (3819).

3 сентября 1942 состоялись непрерывные бомбардировки Сталинграда 4ВФ (Рихтгоффен). Части 6А (фон Паулюс) вошли в город и соединились с 4ТА (Гот), наступающей с юга (3819).

Авиапромышленность:

4 сентября 1942 было подготовлено письмо N 875с НКАП А.И.Ш., ГИ ВВС КА А.К.Репину и Ком. 1ВА Худякову по результатам проверки ап 1ВА с целью установления состояния самолетной радиосвязи. В случае Ил-2 и ап 237, 594 и 299 всего 3, 3 и 4 машины имели передатчики, но все машины имели приемники (2504,7).

4 сентября 1942 Нач. ГУЗ ТС ВВС Селезнев и военком Шаповалов писали А.И.Ш. письмо N 425938с:

"Прошу Вашего распоряжения об изготовлении на заводе 153 к 15 сентября с.г. в счет поставок сентября с.г. 10 Як-7б с улучшенным обзором и окраской в серо-стальной цвет." (1615,56).

4 сентября 1942 Нач. инспекции ВВС при Зам. НКО п В.И.Сталин писал НКАП А.И.Ш. Справку о самолете ЛаГГ-5 с М-82, боевые качества которого проверялись в 49 КИАП. За первые 16 суток ( с 14 по 30 августа 1942) полк сделал 180 боевых вылетов с налетом 130 час. и провел 27 боев, сбив 16 самолетов и потеряв 10 самолетов...(1632,132).

4 сентября 1942 г. заместитель народного комиссара авиапромышленности по опытному самолетостроению А.С.Яковлев дал указание Н.Н.Поликарпову подготовить четыре Й-185 к отправке на фронт. Николай Николаевич позвонил, а затем и направил телеграмму в Новосибирск на завод №51 с просьбой немедленно отгрузить три И-185 в Москву на филиал завода вместе с обслуживающей бригадой. Были отправлены И-185 М-71 №6204, И-185 М-71 («образцовый») и И-185 М-82А (второй экземпляр). Еще один И-185 М-82 «И» ремонтировался на московском филиале завода после того, как 5 июля 1942 г. И-185 М-82 летчик НИИ ВВС Никашин приземлился вне границ аэродрома и снес шасси. Калининский фронт не случайно был выбран для проведения фронтовых испытаний. Командовал 3-й воздушной армией известный летчик-испытатель Герой Советского Союза генерал-майор М.М.Громов, бывший начальник ЛИИ НКАП, хорошо знающий особенности испытательной работы. Также не случайно для проведения испытаний Громов назначил 728-й истребительный авиационный полк. Он был сформирован в конце 1941 г. из летчиков-инструкторов Чугуевского авиационного училища. В составе полка воевали дважды Герои Советского Союза А.Е.Боровых, А.В. Ворожейкин, Герои Советского Союза Н.П.Игнатьев, А.Е.Новиков и другие (9979).

4 сентября 1942 г. А.С.Я. дал указание Поликарпову подготовить четыре И-185 к отправке на фронт. Николай Николаевич передал в Новосибирск на завод № 51 приказ немедленно отгрузить три И-185 в Москву на филиал завода вместе с обслуживающей бригадой. Четвертый самолет в то время проходил ремонт в московском филиале (10667).

Другие оборонные отрасли:

4 сентября 1942 опытный образец танка ИС со 122-мм пушкой был изготовлен, и начались заводские испытания. В октябре танк прошел государственные испытания, на которых было рекомендовано изменить конструкцию дульного тормоза, (который разрушился в ходе испытаний), и вместо поршневого затвора использовать клиновой (который обычно применялся в танковых пушках). 31 октября постановлением ГКО № 4479сс новый вариант танка ИС приняли на вооружение. Производство танка, получившего название ИС-2, началось в декабре 1943 года (в этом месяце было изготовлено 35 танков ИС-2). Боевое крещение танк получил в апреле 1944 года в ходе боёв на Правобережной Украине. После того, как поршневой затвор А-19 был заменён на клиновый полуавтоматический, пушка стала называться Д-25Т (опытный образец изготовлен и испытан в январе 1944 года). Скорострельность пушки с новым затвором была значительно выше, но экипаж не мог пользоваться новыми техническими возможностями в полной мере. При высоких темпах стрельбы система вентиляции танка переставала справляться со своими обязанностями, и воздух в боевом отделении слишком сильно загрязнялся пороховыми газами.

Окончательно формирование облика танка ИС завершилось после изменения формы лобового листа корпуса. Дело в том, что лобовой лист корпуса первых ИСов был ломаной формы, которая была традиционной скорее для немецкого, чем для советского танкостроения. Такая форма создавала удобные условия для работы механика-водителя, но ослабляла защищённость танка. Поэтому в 1944 году танкостроители перешли к «спрямлённому носу», что к тому же облегчило производство корпуса.

Создание танка ИС было самой радикальной мерой советского танкостроения, предпринятой с целью добиться качественного превосходства над противником. Танк ИС вобрал в себя лучшие достижения конструкторской мысли советских танкостроителей, сочетая в себе высокую приспособленность к массовому производству, мощное вооружение, способное бороться с любыми танками противника, сильную бронезащиту лобовой проекции, неуязвимую для большинства пушек противника, разделение обязанностей наводчика и командира между разными членами экипажа и внимание к таким «мелочам», которые ранее считались третьестепенными, как, например, качественный воздухоочиститель для двигателя, или система подогрева для зимних условий. Танк имел совершенную систему охлаждения, позволявшую использовать двигатель на полную мощность, двойной воздухоочиститель с грубой и тонкой очисткой воздуха, специальную аппаратуру подогрева воздуха, поступающего в двигатель, и много других усовершенствований, повышающих надежность (М. Барятинский. Тяжелый танк ИС//Бронеколлекция. 1998. № 3. С. 13-14). ИС обладал уникальной для тяжелых танков подвижностью, сближавшей его со средними танками. Его средняя скорость движения по дороге на испытаниях превзошла среднюю скорость танка Т-34 (РГАЭ. Ф. 8798. Оп. 4. Д. 5. Л. 220 - 221). Эти великолепные результаты были достигнуты благодаря хорошей подвеске и трансмиссии, в том числе планетарному механизму поворота. Фактически ИС относился к промежуточному классу между средними и тяжелыми танками, так же, как, например, немецкая «Пантера». Сам ИС можно считать одним из непосредственных предшественников будущих основных боевых танков. Броня лобовой проекции танка ИС гарантировала ему безопасность от снарядов практически любых немецких танковых и противотанковых орудий (кроме длинноствольных 88-миллиметровых пушек КЖК 43). Единственным недостатком ИС-2 была низкая скорострельность (из-за раздельного заряжания заряжающему приходилось делать двойную работу) и маленький боекомплект орудия. Правда, оно сочетало в себе высокую бронепробиваемость, дававшую танку возможность поражать сильнобронированные места любых немецких танков и САУ, кроме «Королевского Тигра» и «Фердинанда», мощное заброневое действие, гарантированно выводящее противника из строя, и большую мощность фугасного снаряда, который превосходно разрушал укрепления. На танке были установлены новые, более совершенные прицелы и приборы наблюдения, в том числе, скопированный английский танковый перископ МК-4 (12290).

4 сентября 1942 успешно совершил первый полет 6-тонный танк Т-60 с крыльями конструкции и О.К.А. (2503,25).

4 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2238 Об усилении Северного флота 6 подводными лодками за счет перевода их с Тихоокеанского флота. (7052, 155).

4 сентября 1942 ГКО принял постановление о переводе 8 п/л с Тихоокеанского флота на СФ через панамский канал с заходом в порты США, Англии и Канады (3398,318).

Армия:

4 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 4 сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником северо-западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районе северо-западнее Новороссийска. На других фронтах существенных изменений не произошло.

Северо-западнее Сталинграда наши войска вели активные боевые действия. На участке Н-ской части уничтожено 2 немецких танка, 3 бронемашины и 8 автомашин с боеприпасами. На поле боя немцы оставили до 200 трупов. На другом участке наши пехотные подразделения, поддержанные танками, ворвались в расположение противника. В ожесточённой схватке советские бойцы истребили две роты гитлеровцев, уничтожили 4 танка, 9 противотанковых орудий и захватили 8 пулемётов и 5 миномётов.

В районе Клетской наши части заняли один населённый пункт и отбили несколько контратак противника.

Юго-западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые бои с танками и пехотой противника. Сосредоточив на узком участке крупные силы, противник непрерывно атакует наши позиции. Ценой огромных потерь гитлеровцам удалось несколько продвинуться вперёд. На других участках атаки неприятеля отбиты с большими для него потерями.

Северо-западнее Новороссийска немцы предприняли несколько атак на позиции Н-ского соединения. Наши бойцы выдержали напор численно превосходящих сил врага и отбили атаки гитлеровцев. В ходе боя уничтожено 6 танков и истреблено свыше 150 немецких солдат и офицеров. На другом участке происходили бои за одну высоту. Под давлением превосходящих сил врага наша часть оставила эту высоту и заняла новый рубеж обороны.

В районе Моздока наши войска вели бои по уничтожению группы противника, переправившейся через водный рубеж.

На Северо-Западном фронте происходили бой местного значения. Наши бойцы заняли один населённый пункт и захватили 2 орудия, 3 миномёта и другие трофеи. На другом участке Н-ское подразделение уничтожило 150 немецких солдат и офицеров.

Добровольно сдавшийся в плен солдат 330 полка 183 немецкой пехотной дивизии Артур М. рассказал: «Недавно командиры взводов нашей роты заявили солдатам, что нужно готовить блиндажи к предстоящей зиме. Среди солдат, которые провели прошлую зиму в России, этот приказ вызвал большой ропот. Ведь до самого последнего времени офицеры внушали нам, что успехи германской армии на юге приведут к скорому окончанию войны. Солдаты с ужасом думают о предстоящей зимней кампании. Большинство из них считает, что Германия не может вынести второй зимы на Восточном фронте».

У убитого немецкого лейтенанта Гейнца Шульца найдено письмо из Брентау (близДанцига) от его знакомой Гертруды. В письме она пишет: «Вчера у меня была Эльза Вернер из Шахау. У них тоже творилось что-то ужасное. Красные бросали тяжёлые бомбы. Верфи долго горели. В Шахау не осталось ни одного целого стекла. Эльза боится туда возвращаться. Люди думают о том, что нужно куда-нибудь уезжать, но куда? Эльза зовёт меня в Штраубинг. Посоветуй, что делать — ехать ли мне? Ведь и туда могут явиться русские или томми. Мы просто растерялись...»

Жители ныне освобождённой от немецко-фашистских захватчиков деревни Большое Находово, Калининской области, Шведов Михаил, Громова Татьяна и другиерассказали о том, как жилось советским людям под немецким игом. «В нашей деревне гитлеровцы хозяйничали больше десяти месяцев. Они отобрали у жителей деревни весь хлеб, картофель, скот и птицу. Наступил страшный голод. Многие крестьяне умерли голодной смертью. Сердце разрывалось, когда умирали малые дети. Десятки колхозников замучены и расстреляны гитлеровскими палачами. Отступая под ударами Красной Армии, немецкие громилы полностью уничтожили деревню. Они сожгли 90 жилых домов колхозников» (14759).

4 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 4 сентября наши войска вели бои с противником северо-западнее и юго-западнее Сталинграда, северо-западнее Новороссийска, в районе Моздок и ожесточённые бои в районе Ржева. На других фронтах существенных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Балтийском море потоплено 4 транспорта противника общим водоизмещением в 37 тысяч тонн и 2 немецких миноносца.

За 3 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 10 немецких танков и бронемашин, 50 автомашин с войсками и грузами, 20 повозок с боеприпасами, подавлен огонь 20 батарей полевой и зенитной артиллерии, разбит железнодорожный эшелон, рассеяно и частью уничтожено до роты пехоты противника.

Северо-западнее Сталинграда продолжались упорные бои. Немцы предприняли ожесточённые атаки, которые были отбиты нашими бойцами. На отдельных участках наши части нанесли контрудары противнику, в результате которых немецко-фашистские войска понесли большие потери. Бойцы Н-ской части в ожесточённом бою сожгли и подбили 18 немецких танков и истребили свыше 300 гитлеровцев. Упорство и находчивость проявляют наши бронебойщики. Одно наше подразделение противотанковых ружей упомянутой выше Н-ской части было атаковано 40 немецкими танками. Советские бойцы подпустили врага на близкое расстояние иначали расстреливать танки противника. Три раза немцы переходили в атаку, и каждый раз их останавливал точный огонь бронебойщиков. В этом бою было подбито12 немецких танков.

В районе Клетской наши части вели активные боевые действия и улучшили свои позиции.

Юго-западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые бои против танков ипехоты противника. Немцы вводили в бой новые резервы. Дальнейшее продвижение противника приостановлено. Активной обороной наши бойцы перемалывают живую силу и технику врага. Вклинившиеся в нашу оборону гитлеровцы были атакованы советскими танками и пехотой. В завязавшемся сражении уничтожено 11 немецких танков и до 600 гитлеровцев. На другом участке наша артиллерия открыла по скоплению немцев огонь, рассеяла и частью истребила до батальона пехоты противника.

Северо-западнее Новороссийска наши части вели оборонительные бои с численно превосходящими силами противника. Части нашей морской пехоты при поддержке артиллерии судов Черноморского флота атаковали немецко-румынские войска.Уничтожено 6 немецких танков, 15 орудий, 22 автомашины и до двух батальонов пехоты противника. На другом участке Н-ская часть после ожесточённого боя отошла на новые позиции.

В районе Моздока продолжались бои с переправившимися через водный рубеж гитлеровцами. Наши войска теснили противника.

Пленный унтер-офицер 12 роты 176 полка 61 немецкой пехотной дивизии Якоб Рогачник рассказал: «За последнее время 176 полк подвергся ударам русских и имел страшные потери. Я прибыл на фронт со 2 батальоном 805 запасного полка. Нас срочно перебросили на помощь 176 полку. За три дня боёв мы потеряли убитыми и ранеными 250 человек, т. е. почти половину всего батальона. Чтобы спасти положение, командование послало на передний край всех солдат тыловой службы.Солдаты, испытавшие на себе силу ударов русских, потеряли надежду выйти живыми из этой проклятой войны. Прибывшие недавно из Германии солдаты рассказали, что в Браунсберге трое выздоровевших после ранения солдат, узнав, что их вновь посылают в Россию, повесились в тот же день».

У убитого немецкого солдата Людвига найдено письмо от некоей Гильды из Боттропа. В нём говорится: «Отсюда, из Боттропа, опять очень многих призвали. Берут буквально всех, кто имеет ноги и руки. Да, война натворила нам много бед. Здесь каждый день получают печальные известия... Вам тяжело, но и наша жизнь —сплошной ужас. Мне так надоело жить, что я способна с собой что-нибудь сделать» (14759).

4 сентября 1942 г. в Сталинградское сражение вступила вновь сформированная 16-я воздушная армия под командованием генерал-майора П. С. Степанова. Сектор действий ее находился северо-западнее города и далее по реке Дон. В состав армии входили четыре авиадивизии и несколько отдельных авиаполков, имевшие к началу боев в общей сложности 152 боеготовых самолета. Почти все истребительные полки были оснащены самолетами Як-1, и лишь 291-й иап летал на ЛаГГ-3. Чуть позднее в состав армии влилась еще и 283-я иад в составе четырех полков (19522).

4 сентября 1942 шесть Ил-2 из 806-го шап вылетели в район населенного пункта Хулхута, недалеко от железнодорожной станции Яшкуль, в Калмыкии. Во время атаки колонны немецких бронемашин самолет ведущего — командира эскадрильи капитана Всеволода Ширяева — был подбит зенитным огнем. «Горбатый» загорелся, взмыл вверх, затем накренился на левое крыло, потом снова выровнялся. Согласно последующему рапорту ведомых, они слышали, что Ширяев прокричал по радио нечто вроде «Ранен. Иду на землю…».  После этого Ил-2 развернулся и спикировал на врага. На месте его падения «взметнулось пламя, и возник пожар, сопровождавшийся сильными взрывами» .

На отходе оставшиеся Илы были атакованы парой Bf-109F из 3-й эскадрильи JG53. Они сбили штурмовик Михаила Полынова, который затем совершил вынужденную посадку «на живот» на нейтральной территории.

Вечером того же дня на аэродроме 806-го шап состоялся митинг, быстро организованный политработниками. С речами на нем выступили заместитель командира полка, комиссар полка и командир 2-й эскадрильи. Их общий смысл сводился к тому, что поступок Ширяева должен стать примером для всех остальных летчиков. В заключение было сообщено, что командование 289-й шад, в состав которой входил полк, решило ходатайствовать о присвоении капитану Ширяеву посмертно звания Героя Советского Союза. Необходимые документы отправили в Москву, и затем 8 февраля 1943 г. был подписан соответствующий Указ Президиума Верховного Совета СССР (19522).

4 сентября 1942. Экипаж Пономаренко, Легкоступ. Цель- бомбардирование города Будапешт. Сброшено 8 ФАБ-250тга. Время взлета 19.18, время бомбометания 01.04, время посадки 06.02. Отчет- На Н=7100м. Наблюдали разрывы бомб в центре города. В результате бомбометания возникло 2 больших пожара и один пожар малого размера.

В этом вылете помимо командира корабля капитана Пономаренко и штурмана капитана Легкоступа, в состав экипажа входили второй летчик капитан Макаренко, стрелок- бомбардир младший лейтенант Евдокимов, борттехник инженер-капитан Дубовой, помощник борттехника техник- лейтенант Паровой, радист старшина Винченко, воздушные стрелки старшие сержанты Абрамов, Королев, Лысаков, Дмитриев (19105).

4 сентября в 1942 году Государственный Комитет Обороны принял постановление о переводе шести подводных лодок с Тихоокеанского флота на Северный флот через Панамский канал с заходом в порты США, Англии и Канады (14759).

4 сентября 1942 комэск к В.Ширяев направил свой ш Ил-2 на скопление танков, шедших по Калмыцкой степи к Сталинграду (455,163).

4 сентября 1942 чтобы хоть как-то улучшить положение в воздухе, командование ВВС Красной Армии пошло на крайние меры - бросило в сражение еще не полностью укомплектованную 16-ю воздушную армию. К этому времени в составе авиадивизий армии насчитывалось 79 Ил-2, 42 истребителя и 31 бомбардировщик.

С появлением 16-й ВА положение в воздухе несколько улучшилось, но не намного - немецкий 4-й воздушный флот имел в своем составе до 1200 боевых самолетов.

Бои в воздухе достигли особенного ожесточения. Буквально каждый боевой вылет Ил-2 сопровождался кровопролитными боями с истребителями Люфтваффе и тяжелыми потерями в летном составе и технике.

Статистика боевых потерь штурмовых авиаполков Красной Армии сталинградского направления показывает, что истребителями противника сбивалось около 62% самолетов Ил-2 от общего числа потерянных штурмовиков за этот период.

Наиболее решительные летчики в поисках путей снижения потерь Ил-2 от истребителей пришли к единственно правильному выводу: Ил-2 может и должен вести активный воздушный бой с ними.

Учебные воздушные бои с истребителями различных конструкций (как советских - Як-7б и Як-1, так и немецких - Bf 109F) показали, что истребитель на вираже вообще не может атаковать штурмовик, так как радиус виража у него примерно в 2 раза больше, а время полного виража, наоборот, в 1,5 раза меньше, чем у Ил-2.

Резкий сброс штурмовиком скорости приводил к обязательному проскакиванию истребителя вперед Ил-2 при атаке сзади. Как следствие, истребитель расстреливался пулеметно-пушечным огнем Ил-2.

Оптимальным боевым приемом борьбы группы Ил-2 с истребителями были "ножницы". Уходить из-под атаки истребителя сзади летчикам Ил-2 было целесообразно скольжением с креном 20°. В этом случае истребитель лишался возможности вести по штурмовику прицельный огонь.

В качестве наилучшего боевого порядка для группы из 6-8 Ил-2 предлагался "клин", близкий к "фронту", с интервалами между самолетами в паре 100-150 м, с дистанциями в парах в обшей группе не более 100 м и с интервалами между парами - 150-200 м.

Отражение атак истребителей при полете над территорией противника рекомендовалось производить путем сочетания лобовых атак с маневрированием по горизонту, сохраняя общий строй и курс.

Удары по переправам были одними из самых сложных боевых задач для летчиков штурмовиков. Как правило, переправы очень сильно прикрывались зенитными средствами и постоянным патрулями истребителей Люфтваффе

При встрече с противником над своей территорией рекомендовалось встать в оборонительный "круг". Разворот при построении "круга" всегда производился в сторону противника. При этом внутренние пары делали вираж, становясь друг другу в хвост, а внешняя пара (ведомая) делала разворот и шла в паре, пока не замкнется общий круг. Для построения эффективного "круга" число Ил-2 в группе должно было быть не менее 6. Дистанция между самолетами в круге - 150-200 м, высота полета - не ниже 300 м, крены при развороте - от 15° до 40°.

Экипажи имели право и были обязаны в целях отражения атак истребителей маневрировать по горизонту разворотами влево и вправо до 45°, а по вертикали кабрированием и планированием под углом до 30°.

Показательные воздушные бои, разработка рекомендаций по ведению воздушного боя и, самое главное, усилия комсостава ВВС КА по внедрению в сознание летчиков веры в боевые возможности Ил-2 и уверенности в своих силах сделали свое дело: в анналах истории войны имеются много поучительных примеров успешного проведения воздушных боев на Ил-2.

Так, ст. сержант Данилов из 807-й шап в воздушном бою 24 августа сбил Bf 109, на следующий день - бомбардировщик Ju 88, а 29 августа - один Bf 110.

30 августа один из самых опытных бойцов 686-го шап заместитель командира эскадрильи ст. лейтенант Кочетков в воздушном бою с Ju 87 и прикрывавшими их Bf 110 сбил один "мессершмитт". Через три дня Кочетков погиб в бою - от прямого попадания крупнокалиберного зенитного снаряда его Ил-2 взорвался в воздухе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 г. Н. П. Кочеткову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно (12020).

4 сентября 1942 г. Военный совет ВВС КА издал специальное Постановление "Об улучшении качества подготовки маршевых авиаполков и одиночных летчиков (экипажей) для фронта", в котором обязал начальника Главного управления обучения, формирования и укомплектования ВВС генерал-майора Никитина принять все меры к резкому улучшению качества подготовки летного и технического состава маршевых авиаполков, особенно истребительных. Главный инженер ВВС генерал-лейтенант Репин обязывался "...с 15.09.42 г. организовать ремонт материальной части запасных авиаполков и школ", а начальники управлений и самостоятельных отделов должны были "взять под особый контроль обеспечение работы запасных и маршевых авиаполков всеми видами снабжения". Кроме того, Военный совет просил ГКО обязать НКАП "выпускать ежемесячно для школ, запасных полков и учебно-тренировочных полков учебных самолетов: Як-7 - 20, Ил-2 - 15, Пе-2 - 5..."

Несмотря на предпринимаемые командованием ВВС меры, серьезных изменений в лучшую сторону в подготовке маршевых полков все же не произошло. Да и не могло произойти. Фронт непрерывно требовал пополнений, и они поступали в нужных количествах, естественно, в ущерб качеству. Большинство маршевых полков убывали на фронт, так и не освоив 2-й раздел программы (12020).

4 сентября 1942 г. в Сталинградское сражение вступила вновь сформированная 16-я воздушная армия под командованием генерал-майора П.С. Степанова. Сектор действий ее находился северо-западнее города и далее по реке Дон. В состав армии входили четыре авиадивизии и несколько отдельных авиаполков, имевшие к началу боев в общей сложности 152 боеготовых самолета. Почти все истребительные полки были оснащены самолетами Як-1, и лишь 291-й иап летал на ЛаГГ-3. Чуть позднее в состав армии влилась еще и 283-я иад в составе четырех полков (23199).

4 сентября 1942 чтобы хоть как-то улучшить положение в воздухе, командование ВВС КА пошло на крайние меры - бросило в сражение еще не полностью укомплектованную 16-ю ВА генерал-лейтенанта П.С.Степанова (с 28 сентября - генерал-лейтенант С.И.Руденко).

К началу боевых действий в составе 228-й штурмовой (688-й, 694-й, 783-й и 285-й шап) п-ка В.В.Степичева (с октября - п-п-к Г.И.Комаров) и 291-й смешанной (243-й и 245-й шап на Ил-2 и 30-й бап на Пе-2) п-п-ка А.М.Витрука авиадивизий 16-й ВА насчитывалось 79 исправных штурмовиков Ил-2 - менее трети штатного состава. Всего же армия имела 152 исправных боевых самолета, из них 42 истребителя и 31 легкий бомбардировщик.

С появлением 16-й ВА группировка ВВС КА на сталинградском направлении увеличилась до 738 боевых самолетов: 313 истребителей, 241 самолет Ил-2, 113 пикирующих бомбардировщиков Пе-2 и 71 ночной бомбардировщик. Положение в воздухе несколько улучшилось, но не намного - немецкий 4-й воздушный флот (4-й, 5-й и 8-й авиакорпуса) имел в своем составе до 1200 боевых самолетов. Эффективность авиационной поддержки войск в немалой степени снижалась вследствие недостатков в действиях самих штурмовиков и бомбардировщиков.

Экипажи Ил-2, принимавшие участие в штурмовках, несмотря на отсутствие в районе целей немецких истребителей и слабое противодействие зенитных средств, атаку целей зачастую производили по прямой (без дополнительного поиска) с использованием всего бортового оружия и только в одном заходе. То есть войска противника не подвергались длительному огневому воздействию со стороны "Илов".

Боевые задачи выполнялись в растянутых боевых порядках, выбор маршрута полета к цели и заход на цель - по шаблону (направление, высота, скорость изо дня в день одни и те же), а уход от цели после штурмовки осуществлялся экипажами нередко вообще без соблюдения какого-либо боевого порядка - по одиночке. Собственно говоря, при уходе от цели группы, как таковой, у штурмовиков уже не было: "...на цель заходили вместе, а потом я туда, а он сюда, и я его больше не видел..." В результате полное отсутствие действенного огневого взаимодействия между экипажами и, как следствие, большие потери от истребителей Люфтваффе, которые "ловили" Ил-2 главным образом на выходе из пикирования и на отходе от цели, когда штурмовики "...вытягивались в длинную кишку". Прикрытие же своими истребителями растянутых порядков было весьма и весьма затруднительно.

Вместо эффективного противозенитного маневра в районе цели летчики-штурмовики часто выполняли лишь рыскание по курсу в плоскости полета. В зоне непосредственного огня отвороты производились не в сторону разрывов снарядов зенитной артиллерии, а в противоположную сторону. В результате немецкие зенитчики легко брали "Илы" в "вилку" и уверенно поражали четвертый, пятый и шестой самолеты в группе.

Много потерь Ил-2 и экипажей от огня зенитной артиллерии немцев происходило в это время вследствие поражения (в основном осколками от зенитных снарядов) масло- и водорадиаторов потому, что летчики забывали закрыть над целью бронезаслонку.

Кроме этого, из-за нехватки Ил-2 и истребителей командование воздушных армий сталинградского направления было вынуждено формировать сборные группы штурмовиков и истребителей прикрытия из разных авиаполков, которые, вполне естественно, не могли обладать хорошей групповой слетанностью, а значит, показывать высокую эффективность в бою. Отметим, что недостатки боевого применения штурмовиков Ил-2 обуславливались главным образом имевшими место серьезными просчетами в порядке формирования, комплектования и боевой подготовки штурмовых авиаполков.

Дело в том, что восполнение потерь воздушных армий в этот период осуществлялось путем вывода из их составов штурмовых авиаполков, понесших наибольший урон, и ввода в бой свежих маршевых полков. Поскольку авиаполки имели 20-самолетный состав, а потери были значительными, то полки на фронте менялись очень часто. При этом опытный летный состав из фронтовых полков, успевший к моменту вывода хорошо изучить район боевых действий, тактику боя немецких зенитчиков и истребителей, а также боевые возможности штурмовика Ил-2 и тактику его применения на фронте, надолго выбывал из боя. Более того, выводимые в тыл авиаполки нередко подвергались коренной реорганизации, в результате чего теряли боевые традиции и преемственность боевого опыта, а после доукомплектования направлялись на другое направление. Качественное же состояние маршевых штурмовых авиаполков, прибывающих на замену, оставляло желать много.лучшего, так как полки формировались в основном из летчиков-сержантов, не имевших ни боевого опыта, ни большого налета на боевом самолете. В наиболее благополучных полках удельный : вес летчиков-штурмовиков, имевших хоть какой-то боевой опыт, не превышал 30% всего состава (из них 40-60% на самолете Ил-2, остальные - на Р-5, У-2, СБ, Пе-2), летчиков, окончивших летную школу и имевших опыт полетов на самолете Ил-2 (от 3 до 20 часов, при среднем налете на одного летчика 13 часов) - не более 40%, остальные 30% приходились на летчиков из летных школ с небольшим налетом на самолетах старого типа. Средний налет по слепой подготовке не превышал 1,5 часов (2-3 посадки).

Подготовка летного состава маршевых штурмовых авиаполков в запасных авиаполках 1-й заб в это время была организована из рук вон плохо.

Обучение производилось по программе боевой подготовки, утвержденной ГУ ВВС КА от 21 июня 1942 г. Как правило, на каждом аэродроме бригады обучалось и формировалось по несколько штурмовых авиаполков. Каждый полк для производства полетов по программе подготовки получал по 2-3 учебных Ил-2 и Ил-2У. При этом технический состав собирал штурмовики на авиазаводе. В некоторых случаях программу летной подготовки полки выполняли сразу на своих самолетах. Все учебные полеты проводились строго по графику.

Условия же для учебы были крайне тяжелые и совершенно не способствовали быстрому и качественному вводу в строй молодых летчиков. Например, из-за большой скученности полков и плохой организации работы аэродромных служб на прием пищи уходило до 3 часов. Летный и технический составы жили в землянках. Летное время каждому полку предоставлялось только один (!) раз в неделю и всего на половину дня. В остальное время летчики изучали мат-часть и сдавали зачеты. В результате молодежь штурмовых авиаполков, находясь на формировании в 1-й заб, обычно успевала отработать полностью только 1-й раздел программы боевой подготовки (отработка индивидуальной техники пилотирования), а 2-й раздел (отработка групповых полетов в составе звена и эскадрильи и боевое применение) - лишь частично. К тому же, в ряде случаев летный состав, предназначенный для формирования полков и уже прошедший программу боевой подготовки на Ил-2, на длительное время (2-4 месяца) привлекался для уборки урожая в колхозах Куйбышевской области.

Очевидно, что сформированные в таких условиях штурмовые авиаполки не могли обладать боевыми возможностями (слетанностью, стрелковой и тактической выучкой и т.д.), адекватными сложившейся обстановке на фронте, и ожидать от них высокой эффективности и живучести в бою, естественно, не приходилось (6467).

4-5 сентября 1942 на архангельский аэродром Африканда и аэродромы Ваенга и Кандалакша прилетели 23 Хэмпдена из 32 вылетевших из Симбурга, Шотландия с тем, чтобы 7 сентября начать защиту конвоя PQ-18. 1 октября мы их запросили и получили (345,18).

4 сентября 1942 советская авиация первый раз бомбила Будапешт и это вообще был первый налет за войну (2100).

В ночь с 4 на 5 сентября 1942 состоялся Первый налет на столицу хортистской Венгрии. До этого авиационных ударов по Будапешту не было. Расстояние от подмосковных авиабаз до Будапешта было существенно больше, чем от Андреаполя до Берлина. Это, с одной стороны, усложняло задачу экипажам АДД, с другой – служило одним из элементов внезапности планировавшегося рейда. Как отмечено выше, город оказался не затемнен, кроме того, работала широковещательная радиостанция, которую наши летчики использовали в качестве радиомаяка. Воздушная тревога прозвучала только после начала бомбежки и длилась 107 минут. На город упало несколько десятков авиабомб, повредивших ряд городских домов в различных частях города. Людские потери составили 11 убитых и 61 раненый, в том числе 21 - тяжело. Неготовность ПВО Будапешта подтверждают и немецкие документы. В налете приняли участие самолеты 36-й ад дд, шесть из которых бомбили основную цель и шесть запасные (Ковель, Кобрин, Минск, Пустошка, Барановичи, Локня). Безвозвратных потерь не было, но два экипажа совершили вынужденные посадки на своей территории.27 Из девяти бомбивших столицу Венгрии самолетов 17-й ад дд не вернулся домой самолет командира звена 750-го ап дд капитана А.В. Вихарева.28 Пилот смог через 19 дней перейти линию фронта, а остальные члены экипажа пропали без вести (22728).

4 сентября 1942 один из бомбардировщиков АДД бомбил вместо Будапешта бомбил другую европейскую столицу - Вену. Упоминания об этом эпизоде отрывочны, но сомнений в ошибке нет. Вот что, например, писал об этом эпизоде через два дня после налета министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс: «Советские самолеты вторглись с востока в воздушное пространство в полосе от Риги до Будапешта. В Венгрии, в первую очередь на Будапешт, были сброшены фугасные бомбы. Шесть авиабомб разорвались в окрестностях Вены. Особых разрушений нигде не отмечено. Идентифицированные самолеты, участвовавшие в налете, относятся к типу устаревших машин (не было отмечено ни английских, ни американских типов). Самолеты шли на большой высоте и беспорядочно сбрасывали бомбы» (22728).

4 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2237 Вопросы партизанского движения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 54, лл. 154-154об (11012).

4 сентября 1942:

СОВ. СЕКРЕТНО. НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО

Комиссару госуд.безопасности 3 ранга товарищу К У Б А Т К И Н У

СПЕЦСООБЩНИЕ

О недостаточном надзоре Службы Заграждения полевых частей и Войск НКВД по Охране войскового тыла С. — Зап. и Волховского фронтов и 7 Отд. Армии.

Ослабление внимания Особорганов полевых частей и штабов управления Войск НКВД по охране войскового тыла Северо-Западного, Волховского фронтов и 7-ой Отдельной Армии к Службе заграждения за последнее время в тыловых районах Лен. области привело к увеличению дезертиров из фронтовых частей.

Территориальными органами НКВД и милиции за 1942 год задержано дезертиров — 936.

Задержанные дезертировали из в/частей:

Северо-Западного фронта — 381 Волховского фронта.. — 469 7-ой Отдельной Армии... -86

Из воинских частей дезертиры уходят с оружием, документами, лошадьми, даже угоняют автомашины. В лесах, на территории тыловых районов, дезертиры делают благоустроенные землянки, с расчетом продолжительного проживания в них. Они занимаются грабежами, проявляют бандитизм, а при обнаружении и задержании оказывают вооруженное сопротивление.

«В июле м-це 1942 г. на территории Хвойнинского района в лесу была обнаружена хорошо оборудованная землянка, с кроватью и другой мебелью. При проческе леса были задержаны дезертиры 21 ГАП Волховского фронта А., 1919 г.р. и С. 1917 г.р. У задержанных изъяты: винтовка, обрез и 200 патронов».

«Из одной в/части Волховского фронта в ноябре 1941 года дезертировал Ж., уехал из части на автомашине и с винтовкой. В дальнейшем он совместно с семьей поселился в лесу в землянке на территории Тихвинского района и стал заниматься хищением скота в колхозах... В феврале м-це 1942 г. при задержании колхозниками Ж.убил участника облавы РЕЧКОВА. После задержания он был передан в Особорганы».

Дезертиры терроризируют колхозников, работающих на полях по уборке урожая, и пастухов, пасущих колхозные стада.

«В августе месяце в д. Сеньково Тихвинского района на покосе к колхознику ВОЛОЗНЕВУ Г.И. 52 лет подошел неизвестный в военной форме, ударил его палкой по голове. Когда ВОЛОЗНЕВ стал обороняться и звать на помощь колхозников, неизвестный, угрожая гранатой ВОЛОЗНЕВУ предложил замолчать, взял мешок с продуктами и скрылся в лес..

18 июля с/г. в д. Ласточка Любытинского района на пастбище убит колхозный пастух ВИНОГРАДОВ С. 1894 г.р. В убийстве подозревается дезертир Красной Армии».

Пользуясь тем, что трудоспособные колхозники, могущие оказать сопротивление, находятся в поле, дезертиры заходят в населенные пункты с целью грабежа, убивают стариков и детей.

«Л. и Т. дезертиры из в/части Сев.Зап. фронта в дер. Новосель Демянского района убили СМИРНОВУ Марию Антоновну 60 лет, ее внука СМИРНОВА Бориса 12 лет...

В июне месяце в дер. Морозово Молвотицкого района у себя в доме были обнаружены убитыми из боевой винтовки ШАПИН Иван 72 лет и его жена ШАПИНА Мария 71 г. Установлено, что убийство произведено с целью хищения продуктов неизвестными, одетыми в военную форму..

В июле месяце с/г. в Ефимовском районе была убита гр-ка ЛАРИОНОВА. В августе м-це с/г. на территории Вологодской Обл. задержан дезертир А., 1910 г.р., который сознался, что убийство ЛАРИОНОВОЙ совершено им совместно с дезертиром Ф. с целью ограбления».

Крадут и убивают колхозный скот.

«В июне в лесу на территории Мстинского р-на колхозники в поисках жеребят нашли землянку. Невдалеке от землянки встретили дезертира О., 1909 г.р., который пытался по колхозникам открыть стрельбу из винтовки. Колхозник МИХАЙЛОВ, имевший при себе винтовку, выстрелил в О.и убил его, а двое других дезертиров, одетых в военную форму, выскочив из землянки, скрылись. Жеребята колхозниками обнаружены у землянки забитыми..

...Дезертир 66 БАО Ф., 1915 г.р., по национальности коми, в течение ряда месяцев скрывался на территории Любытинского района. Занимался хищением овец из колхозного стада. В мае м-це убил служащего охраны завода 3 КДО МОКЕЕВА, Е.М., ехавшего в отпуск. При задержании Ф. пытался оказать вооруженное сопротивление, но был смертельно ранен. У него изъята винтовка и 70 патронов».

Вооруженные сопротивления дезертиров — явление не единичное.

«22 мая с/г. в Мошенском районе дезертиром Ш., 1914 г.р. убит Пред-.сельсовета КУТУЗОВ. ШАРОВ задержан в Хвойнинском районе. При задержании изъяты боевая винтовка с 30 патронами..

...В Дрегельском районе задержан дезертир 69 ЗАИ И., 1920 г.р., сын репрессированного кулака, при дезертирстве из в/части похитил лошадь и уехал в тыл. Скрывался в лесу, занимался грабежами, при задержании оказал вооруженное сопротивление.

.. В Мгинском районе бежавший с поля боя дезертир С. при задержании оказал сопротивление, бросил гранату, но ранил себя. Изъяты винтовка, патроны и 2 гранаты.

Имея целью скрыться от розыска, дезертиры запасаются документами на чужие фамилии:

«28 июля с/г. в Дрегельском районе задержан дезертир Б., 1904 г.р., у которого изъяты винтовка, пистолет «ТТ» и патроны к ним, партбилет и 2 комсомольских билета на другие фамилии со следами крови на документах».

Имеются случаи, когда дезертиры группами длительное время безнаказанно скрываются в районах дислоцирования заградительных отрядов Войск НКВД по охране войскового тыла.

«В Велебелковском районе группа дезертиров из 8 Гв. Стр. Дивизии в количестве 7 чел., вооруженных винтовками, похитили 3 лошадей и в течение мая месяца разъезжали по району в расположении заград.отряда Войск НКВД по ОВТ Сев.Зап.фронта, под видом заготовителей воинских частей. Все они задержаны и осуждены..

...Группа дезертиров в количестве 3 чел. воентехника 1012 СП З., ст.сержан-та 848 СП Ш. и красноармейца Ш. по поддельным документам с разрешения военного коменданта города проживали в гор.Боровичах и по аттестатам получили большое количество продуктов в в/частях гарнизона. Дезертиры задержаны и осуждены. Комендант с работы снят.

Сообщая о вышеизложенном, считал бы целесообразным поставить вопрос перед Управлением Особых Отделов НКВД СССР об усилении Службы заграждения полевых частей и войск НКВД по охране войскового тыла.

ЗАМ НАЧ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО

Майор госуд.безопасности /И В А Н О В/

№2477

4 сентября 1942 г. г.Тихвин

Архив УФСБ ЛО. Ф.21/12. Оп.2. П.н.18. Д.11. Л.95-99 (11814).

Жизнь и внутренняя политика:

4 сентября 1942 в газете Западного фронта Красноармейская правда начали печатать Теркина А.Твадовского (512,286).

4 сентября 1942 в газете “Красноармейская правда” начата публикация “Василия Теркина” А. Твардовского (4962).

4 сентября в 1942 году в газете Западного фронта "Красноармейская правда" начинается публикация "Василия Теркина" А.Твардовского (14759).

За рубежом:

4 сентября 1942 года Бюро Аэронавтики расторгло контракт на Грумман XF5F-1. В ходе испытаний XF5F-1 военные выявили ряд недостатков, которые бы сильно затруднили эксплуатацию самолета: недостаточную продольную устойчивость при форсированном наборе высоты, плохую вентиляцию кабины, низкую эффективность тормозов, высокие нагрузки на систему управления, затрудненный доступ к вооружению при его обслуживании и тому подобное (14759).

4–5 сентября (ночь) 1942 251 британский бомбардировщик атакует Бремен, Германия. Впервые бомбардировочное командование использует три волны следопытов - «осветители», сбрасывающие ракеты, за которыми следуют «визуальные маркеры», которые сбрасывают цветные указатели цели, за которыми следуют «поддерживающие», сбрасывающие зажигательные бомбы, для обозначения цели. Бремену нанесен серьезный ущерб (20793).

4 сентября в 1942 году китайские войска освободили Ланьци в провинции Чжэцзян (14759).

4 сентября в 1942 году массовые антианглийские демонстрации в Индии (14759).

Авиапромышленность:

5 сентября 1942 Ком. ВВС Новиков, Военком Руденко и ГИ Репин писали письмо N 435100сс НКАП А.И.Ш.:

"В замечаниях по проекту плана опытного самолетостроения на 1942, направленных Вам 24 августа за N 330300, по одноместному штурмовику к С.В.И. требовалось доведение экипажа до 2-х и установка дополнительного вооружения для стрельбы назад.

В связи с этим конструктор С.В.И. просит аннулировать материал по одноместному БШ и включить в план опытного самолетостроения на 1942 двухместный БШ с М-71 со следующими основными данными:

макс. скорость у земли - 430 км/час

посадочная скорость - 125 км/час

время подъема на 3000 м - 6 мин.

макс. дальность у земли на скорости 350 км/час - 600 км

практический потолок - 8500 м

Вооружение:

2х37 мм 11-П с 80 снарядами и 4хШКАС с 2000 патронов вперед

1х12.7 мм с 250 патронами для стрельбы назад

бомбовая нагрузка нормальная - 400 кг

Т.к. предложенный С.В.И. 2-х местный БШ с М-71 удовлетворяет требованиям ВВС КА, считаю необходимым включить его в план опытного самолетостроения на 1942 с предъявлением на гос. испытания к 1 марта 1943." (1632,151).

5 сентября 1942 г. в докладной записке начальник УОС ГУ ИАС ВВС бригинженер Г.П. Лешуков просил главного инженера ВВС КА генерал-лейтенанта А.К. Репина дать распоряжение «о срочном заказе опытной партии бронеплит на первые 20 перевооруженных в настоящее время на заводе №81 и отправляемых в действующие части самолетов Бостон-Ш». Схема бронирования бомбардировщика А-20В «Бостон» была разработана заводом №81 в августе 1942 г. Вскоре на заводе №81 разработали чертежи усиления броневой защиты самолета А-20В «Бостон». В существующую схему бронирования добавили надголовник и боковины для летчика и щиток на пулемет башенного стрелка (толщина этих бронедеталей - 10 мм). Толщины подголовника летчика изменили с 9 мм до 15 мм, а бронеспинки летчика - с 4 до 10 мм. У башенного стрелка задние плиты удлинили на 100 мм и увеличили их толщину с 6 до 10 мм. В итоге вес дополнительной брони составил 42 кг. Поскольку бронеплиты дополнительного бронирования располагались почти симметрично относительно центра тяжести самолета, то его центровка практически не изменилась. Отмечалось, что «необходимая броня имеется на заводе №125 (г. Подольск) и бронедетали могут быть быстро изготовлены, так как они прямые, не требующие гибки и штамповки» (15776).

5 сентября 1942 г. эскизный проект «горной установки PC» в 2 вариантах был направлен командованию ГМЧ, которое оказало помощь, прислав специалистов из Главного управления вооружения ГМЧ (военинженера 3-го ранга Н.Н. Юрышева, воентехника 1-го ранга Е.А. Доброхотова) и конструктора Ф.И. Есакова из СКВ завода №733 НКМВ («Компрессор», г. Москва).

Идея создания горных установок принадлежала начальнику подвижной ремонтной мастерской ПРМ-6 Оперативной группы Гвардейских минометных частей (далее – ОГ ГМЧ) Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта военинженеру 3-го ранга Александру Фомичу Алферову. Командующий ОГ ГМЧ полковник А. И. Нестеренко идею одобрил и дал в помощь начальнику ПРМ-6 двух техников из 14-го гвардейского минометного дивизиона моряков, X. Я. Суляева и Л. Р. Рипса, которые разработали проект новой горной установки М-8 в носимом (на станке) и возимом (на двухколесной тележке) вариантах. Тактико-техническое задание на разработку обоих вариантов установок выработали совместно командование и командно-начальствующий состав частей ОГ ГМЧ. Опытные образцы установок были сделаны за неделю силами личного состава ПРМ-6 вблизи д. Волковка в Дагомысском ущелье. При выпуске первых установок были применены водопроводные трубы из санаториев Кавказа и направляющие, снятые с находившейся на ремонте установки М-8. Горно-вьючная установка М-8 имела общий вес 68 кг и состояла из 3 основных узлов – пакета, фермы и лафета. Каждый узел весил 22 – 23 кг. Пакет имел направляющие для 8 снарядов (по 4 сверху и снизу). Ферма, на которой закреплялся пакет, снабжалась поворотным кругом. Лафет представлял собой прочный опорный круг с крестовиной в центре и 4 откидными ногами, как у паука. На концах ног имелись опорные лапы с отверстиями, в которых забивались металлические штыри для прочного закрепления на грунте. Для наводки установки применялись простейшие механические приспособления. Вертикальный угол наводки составлял 45°, горизонтальный – 360°. Залповый пуск производился за 1–2 с, дальность стрельбы достигала 5,5 км. Установка была проста и надежна в работе, легко разбиралась на 3 вьюка и быстро переводилась в боевое положение. Опытные образцы установок прошли испытания стрельбой из сочинского парка «Ривьера» в сторону моря. Об установках было доложено командующему войсками Северо-Кавказского фронта Маршалу Советского Союза С. М. Буденному, который в конце августа 1942 г. лично осмотрел их и присутствовал на стрельбах в ущелье Георгиевское близ Туапсе. Установки сделали два полных залпа по цели на дальности около 1,5 км. По результатам стрельб Буденным тут же было принято решение об организации производства только горно-вьючных установок в г. Сочи и формировании 12 горно-вьючных батарей на конной тяге, а также о вооружении такими установками 4 железнодорожных дрезин для охраны побережья (15796).

Другие оборонные отрасли:

5 сентября 1942 года заместитель начальника ГБТУ КА генерал-майор Коробков и комиссар ГБТУ КА армейский комиссар 1-го ранга Бирюков направили на имя И. Сталина доклад о предварительных результатах работы первых серийных танков KB-1С:

«Изготовленные Кировским заводом танки KB-1С прошли военпредовский пробег и ротные учения. По донесению старшего военпреда ГАБТУ КА на Кировском заводе, танки KB-1С в указанных пробегах работали удовлетворительно. Серьезных дефектов не обнаружено. Восьмискоростная коробка перемены передач работает вполне надежно.

По своей маневренности танк KB-1С имеет заметные преимущества перед танком КВ-1. С облегчением веса танка и наличием восьмискоростной коробки перемены передач скорости движения увеличились, и приемистость танка улучшилась.

Водительский состав, проходивший подготовку по вождению на танках КВ-1, на первых 10-15 движениях испытывал затруднения в управлении танком в связи с наличием мультипликатора на танке KB-1С, но в процессе дальнейшей работы эти трудности быстро изживались» (15226).

5 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2239 О плане производства и поставок артиллерийского и стрелкового вооружения и военных приборов на сентябрь 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 1-7, 8-12 (11012).

5 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2240 О плане производства минометов на сентябрь 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 13-19, 20-30 (11012).

5 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2241 О плане производства и поставок пулеметов-пистолетов Шпагина в сентябре 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 31-35, 36-43 (11012).

5 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2242 О плане производства патронов и звеньев заводами Наркомата Вооружения в сентябре 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 44-45, 46-48 (11012).

5 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2243 О переносе десятидюймового нефтепровода. Баку-Батуми в Закаспий. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 49-51 (11012).

5 сентября 1942 года СНК СССР распоряжением №17139-рс обязал Хабаровский кирпичный завод №2 организовать снаряжение противотанковых мин ЯМ-5М и поставит НКО ГВИУ КА в сентябре месяце текущего года 5.000 штук (10701).

5 сентября 1942 года была подготовлена справка:

Завод № 622 НКВ – директор Сысоев (9270).

5 сентября 1942 первый пробный выход по Неве достраиваемого Петрозаводом ЭТЩ "Владимир Полухин". После второго пробега 9 сентября и устранения дефектов корабль предъявлен 25 сентября к государственным испытаниям (10671).

Армия:

5 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 5 сентября наши войска вели бои с противником северо-западнее и юго-западнее Сталинграда, северо-западнее Новороссийска и в районе Моздок.

На других фронтах существенных изменений не произошло.

Северо-западнее Сталинграда бойцы Н-ской части после мощной артиллерийской и миномётной подготовки ворвались в расположение противника. Уничтожено 4 немецких танка, 6 орудий и 9 пулемётов. На поле боя осталось 270 вражеских трупов. Захвачены трофеи и пленные. На другом участке немецкая пехота при поддержке танков атаковала позиции Н-ской части. Огнём из противотанковых ружей, гранатамии бутылками с горючей смесью наши бойцы уничтожили 5 немецких танков. Оставшиеся без прикрытия танков гитлеровцы были расстреляны из пулемётов и винтовок.

Юго-западнее Сталинграда продолжались напряжённые бои. Наши войска отбивали непрерывные атаки танков и пехоты противника, в результате которых гитлеровцы понесли большие потери. Только на одном участке уничтожено 9 немецких танков исвыше 200 солдат и офицеров противника. Вторые сутки происходит кровопролитный бой за одну железнодорожную станцию. Наши части отбили атаки противника на этом участке.

Северо-западнее Новороссийска наши войска вели оборонительные бои. Н-ская артиллерийская часть произвела огневой налёт на большое скопление противника. Разбито 15 автомашин с войсками и боеприпасами, рассеяно и частью уничтожено до батальона немецкой пехоты.

На Западном фронте наши войска вели наступательные бои и заняли несколько населённых пунктов. Бойцы Н-ской части истребили до 400 солдат и офицеров противника. Огнём артиллерии уничтожено 4 немецких танка, 7 орудий и 4 миномётные батареи.

Наши лётчики совершили успешные налёты на аэродромы противника. На одном из аэродромов уничтожено и повреждено до 30 немецких самолётов. Кроме того, советскими истребителями в воздушных боях сбито 4 самолёта противника. На другом аэродроме противника советские лётчики уничтожили 20 немецких самолётов.

Ниже приводится выдержка из дневника убитого немецкого офицера:

«15 танков противника стоят на возвышенном месте и стреляют по нас из всех стволов. Это были ужасные часы... Утром русские начали артиллерийскую подготовку. Снова завязался бой... Неимоверная жара да ещё воздушный налёт русских бомбардировщиков, в результате которого перебита половина 5 роты вместес её командиром Шерне. Итак, итог дня очень печальный — в батальоне 137 убитых и 200 раненых».

У взятого в плен солдата 593 полка 323 пехотной дивизии Георга Шнаубера найдено письмо матери из Дармштадта. В нём говорится: «Вчера я узнала, что русские здесь, на фабрике Модака, получают гнилой картофель, сваренный вместе с кожурой. Их тошнит и рвёт от такой пищи. Говорят, что на остальных фабриках дело обстоит не лучше».

В связи с огромными потерями на фронте в Финляндии призвано под ружьё всё взрослое мужское население. Из-за отсутствия рабочих рук закрылись многие лесозаводы и предприятия бумажной промышленности. Даже военная судостроительная верфь в Турку обеспечена рабочими всего лишь на 60 процентов. В стране царит голод, а урожай гибнет на корню, так как его некому убирать. Продавшиеся Гитлеру правители Финляндии ведут финнов к голоду и вымиранию.» (14760).

5 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 5 сентября наши войска вели бои с противником северо-западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районах Новороссийск и Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

За 4 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 20 немецких танков и бронемашин, более 100 автомашин свойсками и грузами, подавлен огонь 8 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 5 складов боеприпасов, повреждено 3 железнодорожных эшелона, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

Северо-западнее Сталинграда наши войска обороняли занимаемые позиции, а на отдельных участках вели активные боевые действия. В ходе боёв гитлеровцы несут большие потери. Только одно наше соединение за последние дни истребило до 3.000 немецких солдат и офицеров, уничтожило 19 танков, 13 орудий, 40 пулемётов, 16 миномётов, 20 автомашин и 2 самолёта противника. На одном из участков немцы предприняли наступление, бросив в бой до полка пехоты и 30 танков. Наши бойцы отбили атаку противника. На поле боя немцы оставили 230 трупов и 8 подбитых и сожжённых танков.

Юго-западнее Сталинграда танки и пехота противника при поддержке крупных сил авиации предприняли ряд ожесточённых атак. Советские части стойко встретили новый натиск врага. Несмотря на значительное численное превосходство, немцам не удалось продвинуться вперёд. Наши артиллеристы и миномётчики произвели огромные опустошения в рядах противника. Миномётчики Н-ской части несколькими залпами накрыли большое скопление пехоты неприятеля и истребили 1.200 немецких солдат иофицеров: В течение дня уничтожено 17 танков и 70 автомашин с пехотой противника.

Северо-западнее Новороссийска крупные силы противника после артиллерийского обстрела и бомбёжки с воздуха перешли в наступление. У переднего края обороны моряки-бронебойщики под командованием тт. Волкова и Шишкова подожгли 5 немецки хтанков. Разгромлены 2 немецких роты и эскадрон румынской кавалерии. Только после того, как гитлеровцы подтянули новые силы, наши части отошли на новые позиции.

В воздушном бою лётчики капитаны Ефимов, Сухов, Хамедов и Теплов сбили по одному немецкому истребителю.

В районе Моздока наше гвардейское соединение атаковало переправившуюся через водный рубеж группировку противника. Гвардейцы к исходу дня выбили неприятеля из населённого пункта. Уничтожено до батальона немецкой пехоты, 13 автомашин, 6орудий, и разбита переправа через водный рубеж.

На одном из участков Западного фронта танкисты Н-ской части нанесли противнику серьёзные потери. Уничтожено 26 противотанковых орудий, 4 пулемёта,

8 противотанковых ружей и разрушено 103 ДЗОТа. Противник потерял только убитыми до 700 солдат и офицеров.

За последние два дня под Ленинградом уничтожено 39 и подбита 6 немецких самолётов. Из числа уничтоженных немецких самолётов — 20 сбито в воздушных боях лётчиками Ленинградского фронта и Краснознамённого Балтийского флота и 19 самолётов противника сбито огнём зенитной артиллерии.

Сдавшийся в плен солдат разведотряда 111 немецкой пехотной дивизии Альберт М. рассказал: «Наша дивизия в июле перешла в наступление. В первом же бою 70 пехотный полк был почти полностью уничтожен русскими».

Ниже приводятся выдержки из записной книжки, найденной у убитого командирароты 18 венгерского полка старшего лейтенанта Купора:

«...День прошёл спокойно. Слушали будапештское радио. Странно — радио утверждает, что венгерские части отбили все атаки русских. На самом же деле наша7 дивизия не смогла уничтожить переправившихся через реку русских и вынужденабыла отойти, потеряв много солдат и оружия.

...Устроил проверку. Ужасно много недочётов, снаряжение грязное, рваное. Приказал подвесить командиров отделений и тех гусар, у которых лошади заболели чесоткой. (В венгерской армии провинившихся солдат избивают плетьми или подвешивают за руки).

...Немцы ничего не дают. В машинах нет бензина, запретили тратить патроны. Так что плохо воевать. Дорого обойдётся Венгрии союз с Гитлером» (14760).

5 сентября в 1942 году советская Азовская военная флотилия включена в состав Новороссийского оборонительного района (14760).

5 сентября в 1942 году авиация дальнего действия нанесла бомбовые удары по Будапешту и Кенигсбергу (14760).

5 и 10 сентября 1942 АДД выполнила 122 вылета по Будапешту (340,94) и Кенигсбергу (3186).

5 сентября 1942 г. на СФ по ленд-лизу было получено 23 британских торпедоносца "Хемпден". Из этих самолетов, а также подразделений Гарбуза и Поповича был сформирован новый 35-й МТАП. На 1 января 1943 г. в ВВС СФ насчитывалось 26 торпедоносцев, а к 1 июля - уже 63 машины, что стало возможным за счет поступления новой техники, как отечественной, так и ленд-лизовской. Это позволило сформировать 5-ю минно-торпедную авиадивизию. С увеличением числа самолетов возросла активность авиации, но стали большими и потери: в боях и летных происшествиях флот лишился 30 машин против 3 в 1942 г. Поэтому на 1 января 1944 г. в составе ВВС СФ числилось только 40 торпедоносцев. Однако в июле с Черного моря был переброшен вооруженный "Бостонами", имевший богатый боевой опыт 36-й МТАП, который включили в состав 5-й МТАД. Подкрепление позволило минно-торпедной авиации флота совершить в 1944 г. рекордные на этом ТВД 1110 самолето-вылетов и выполнить 215 атак, при этом потери составили всего 38 самолетов. В общей сложности за годы войны торпедоносцы СФ выполнили 1559 боевых вылетов, в которых израсходовали 400 торпед и потеряли 71 самолет (2867,31).

5 сентября 1942 года вышел приказ НКО СССР №00189 о задачах партизанского движения (8983).

5 сентября в 1942 году подписан приказ Народного комиссара обороны «О задачах партизанского движения». Внешней разведке надлежало принять непосредственное участие в партизанском движении. Всего за годы войны в тыл врага было направлено 212 отрядов и групп. Вокруг этих групп создавались партизанские соединения. Они наносили захватчикам существенный урон в живой силе и технике, отвлекали на себя значительные силы противника, осуществляли связь с подпольными резидентурами в тылу гитлеровцев, собирали и направляли в центр ценную информацию о планах и передвижениях врага (14760).

5 сентября 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 00189 О ЗАДАЧАХ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Второй год народы Советского Союза ведут Великую Отечественную войну против германских фашистских полчищ, вероломно вторгшихся на территорию нашей страны.

Немецкие империалисты, захватив и ограбив всю Европу, поставили своей целью разорить и нашу страну, ввергнуть народы Советского Союза в немецкое рабство. Врагу удалось захватить Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию и часть Северного Кавказа, он продолжает блокировать Ленинград. Не считаясь со своими огромными потерями, враг бросает на фронт все свои силы и продолжает рваться в глубь нашей страны.

В этот момент величайшей опасности перед всеми народами Советского Союза, перед каждым гражданином и гражданкой на фронте и в тылу, на оккупированной территории и в партизанском отряде стоит одна единственная задача — отстоять свою Родину, защитить свободу, независимость, свою честь и разгромить ненавистных немецких захватчиков.

Красная Армия героически отражает натиск врага и сама наносит ему сокрушительные удары. Она изматывает его силы, наносит ему огромный урон.

Трудящиеся Советского Союза на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах день и ночь упорно, самоотверженно работают на производстве вооружения, боеприпасов, снаряжения и продуктов питания для Красной Армии. Наша промышленность теперь обеспечивает нужды фронта. Армия получает все больше и больше танков, самолетов, артиллерии, минометов и боеприпасов. Боевая мощь Красной Армии значительно выросла и продолжает расти.

Однако разгром германских армий может быть осуществлен только одновременными боевыми действиями Красной Армии на фронте и мощными, непрерывными ударами партизанских отрядов по врагу с тыла.

История войн учит тому, что победа над захватчиками часто достигалась не только борьбой одной регулярной армии, но одновременно и народным партизанским движением, способствовавшим окончательному разгрому захватчиков.

Так было в отечественную войну 1812 года. Наполеон, стремясь покорить нашу страну, под конец был разгромлен русской армией, поддержанной вооруженным народом, развернувшим беспощадную партизанскую борьбу в тылу врага. Наполеоновская армия, в то время самая сильная в мире, легла костьми в России, потому что наряду с регулярной русской армией поднялось на защиту отечества могучее народное партизанское движение.

Так было и в годы гражданской войны. Красная Армия разбила армии интервентов на всех фронтах и отстояла молодую, находившуюся в смертельной опасности, Советскую республику, благодаря вооруженной борьбе всего народа, организовавшего партизанское движение в тылу вражеских армий.

Теперь, когда Красная Армия на фронтах, напрягая все свои силы, отстаивает свободу и независимость своего государства, народное партизанское движение на нашей территории, временно захваченной немецкими оккупантами, становится одним из решающих условий победы над врагом.

Захватив территорию, немцы не смогли покорить советский народ. Наш народ ненавидит оккупантов, он берется за оружие и организует партизанскую борьбу в тылу немецкой армии. Партизаны наносят серьезный урон живой силе, технике и дезорганизуют тыл противника. Однако партизанское движение еще не развернулось полностью, еще не стало делом всех и каждого, кто очутился в лапах немецких хищников, тогда как налицо все условия для повсеместного быстрого развития всенародной партизанской борьбы против немецких оккупантов.

Необходимо прежде всего добиться, чтобы партизанское движение развернулось еще шире и глубже, нужно, чтобы партизанская борьба охватила широчайшие массы советского народа на оккупированной территории. Партизанское движение должно стать всенародным.

Это значит, что существующие сейчас партизанские отряды не должны замыкаться, а втягивать в партизанскую борьбу все более широкие слои населения. Нужно, наряду с организацией новых партизанских отрядов, создавать среди населения проверенные партизанские резервы, из которых и черпать пополнения или формировать дополнительно новые отряды. Нужно повести дело так, чтобы не было ни одного города, села, населенного пункта на временно оккупированной территории, где бы не существовало в скрытом виде боевого резерва партизанского движения. Эти скрытые боевые партизанские резервы должны быть численно не ограничены и включать в себя всех честных граждан и гражданок, желающих освободиться от немецкого гнета.

Основные задачи партизанских действий: разрушение тыла противника, уничтожение его штабов и других военных учреждений, разрушение железных дорог и мостов, поджог и взрыв складов и казарм, уничтожение живой силы противника, захват в плен или уничтожение представителей немецких властей.

В настоящий момент разрушение путей подвоза врага имеет важнейшее значение. Враг сейчас вынужден перебрасывать резервы, боевую технику, горючее и боеприпасы на фронт из далекого тыла, а также перебрасывать из нашей страны в Германию награбленный хлеб, мясо и всякое другое имущество. Железные, шоссейные дороги, по которым враг питает свои войска, растянулись на тысячи километров. Во многих местах они пересекаются лесами. Это создает благоприятные условия для действия партизанских отрядов по разрушению путей подвоза. Закрыть пути подвоза — значит лишить врага возможности пополнять фронт живой силой, техникой, горючим, боеприпасами, а также вывозить в Германию награбленное в нашей стране народное добро и тем самым облегчить Советскому Союзу разром врага.

Решение этих основных задач требует от всех партизанских отрядов широкого развертывания боевых партизанских операций, а также диверсионной, террористической и разведывательной работы в тылу врага.

Приказываю:

1. В целях нарушения движения по железным дорогам и срыва регулярных перевозок в тылу врага устраивать всеми способами железнодорожные катастрофы, подрывать железнодорожные мосты, взрывать или сжигать станционные сооружения, взрывать, сжигать и расстреливать паровозы, вагоны, цистерны на станциях и разъездах. При железнодорожных крушениях уничтожать живую силу, технику, горючее, боеприпасы и прочие грузы, а также уцелевшие паровозы и вагоны. На шоссейных и грунтовых дорогах подрывать и сжигать мосты, виадуки, разрушать гати и другие искусственные сооружения. Уничтожать транспорты, подвозящие боеприпасы и горючее. Лошадей угонять. При невозможности использования вооружения, транспортов и грузов, приводить их в негодность всеми возможными способами.

2. При всякой возможности истреблять воинские гарнизоны, штабы и учреждения, отряды войск, отдельно следующих офицеров и солдат, охрану транспортов и складов.

3. Уничтожать склады и базы вооружения, боеприпасов, горючего, продовольствия и другого имущества, гаражи и ремонтные мастерские.

4. Разрушать линии связи на железных, шоссейных и грунтовых дорогах, уничтожать аппаратуру связи, вырезать и увозить провода, спиливать и сжигать телеграфные столбы, уничтожать радиостанции и обслуживающий их персонал.

5. Нападать на аэродромы противника и уничтожать самолеты, ангары, склады бомб и горючего, а также истреблять летно-технический состав и охрану аэродромов.

6. Уничтожать всякие хозяйственные команды, вражеских фуражиров, команды и агентов по изъятию хлеба, нападать на обозы с награбленным хлебом, на склады и элеваторы; по возможности хлеб раздавать населению, а если этого сделать нельзя, уничтожать полностью.

7. Действиями партизан еще не охвачены города. Партизанским отрядам, отдельным организациям и диверсантам обязательно проникнуть во все города, большие и малые, и широко развернуть там разведывательную и диверсионную работу. Разрушать и сжигать узлы связи, электростанции, котловые установки, водоснабжение, склады, емкости с горючим и другие объекты, имеющие военно-экономическое значение.

8. Беспощадно истреблять или захватывать в плен фашистских политических деятелей, генералов, крупных чиновников и изменников нашей родины, находящихся на службе у врага. В этих целях постоянно наблюдать за генералами и крупными чиновниками. Выяснять, куда и по какому пути ездят, ходят, с кем ведут знакомство из местных жителей, какого поведения; кто и как их охраняет.

9. Партизанским отрядам и отдельным бойцам-партизанам вести непрерывную разведывательную работу в интересах Красной Армии:

а) особо отбирать людей, способных вести скрытую разведывательную работу, и внедрять их на службу в местные управления и учреждения, созданные немцами, на заводы, депо, станции, пристани, телеграф, аэродромы, базы и склады, в охрану немецких должностных лиц, в гестапо и его школы, а также во все другие учреждения и органы, обслуживающие армию или местную администрацию немецких властей;

б) непрерывно следить за местом расположения и за передвижением войск и грузов по железным и грунтовым дорогам; выяснять численность, род войск и нумерацию частей, количество и характер боевой техники, направление движения и время следования; устанавливать порядок и силу охраны воинских эшелонов и транспортов;

в) устанавливать точное место расположения войск и штабов, их наименование и нумерацию, учреждений и органов оккупационных властей;

г) разведывать аэродромы противника, устанавливать место их расположения, количество и типы самолетов, постоянно или временно базирующихся на данный аэродром, аэродромное оборудование, вспомогательные и специальные автомашины, запасы горючего и масел, а также охрану аэродромов на земле и с воздуха;

д) организовать разведку городов и крупных населенных пунктов в целях установления количества войск в гарнизонах (численность по родам войск, наименование, нумерация, командование противовоздушной обороны; воинских складов и мастерских; военной промышленности; высшей военной и гражданской администрации;

е) выяснять, где и какие оборонительные рубежи уже построены, их оборудование в инженерном отношении, вооружение, устройство связи, имеются ли там гарнизоны;

ж) следить и точно фиксировать результаты бомбардировок нашей авиацией;

з) при всех возможностях захватывать приказы, донесения, оперативные карты и прочие документы противника.

Данные агентурной и боевой партизанской разведки незамедлительно сообщать Центральному штабу партизанского движения.

10. Руководящим органам партизанского движения, командирам и комиссарам партизанских отрядов, наряду с боевой работой, развернуть и вести среди населения постоянную политическую работу, разъяснять правду о Советском Союзе, о беспощадной борьбе Красной Армии и всего советского народа против фашистских захватчиков, о неизбежной гибели кровожадных оккупантов. Разоблачать на фактах лживую немецкую пропаганду, воспитывать ненависть и озлобление к немецким захватчикам. В этих целях организовать издание газет, листовок и других печатных материалов на оккупированной территории.

Верховное Главнокомандование Красной Армии требует от всех руководящих органов, командиров, политработников и бойцов партизанского движения развернуть борьбу против врага в его тылу еще шире и глубже, бить фашистских захватчиков непрерывно и беспощадно, не давая им передышки. Это лучшая и ценнейшая помощь Красной Армии.

Совместными действиями Красной Армии и партизанского движения враг будет уничтожен.

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН (9844).

ф. 4, оп. 11, д. 68, л. 263—270. Подлинник(9844).

5 сентября 1942 г. вышел Приказ народного комиссара обороны Союза ССР N 00189

О задачах партизанского движения

Партизаны наносят серьезный урон живой силе, технике и дезорганизуют тылы противника. Однако партизанское движение еще не развернулось полностью... Это значит, что существующие сейчас партизанские отряды должны не замыкаться, а втягивать в партизанскую борьбу все более широкие слои населения. Нужно наряду с организацией новых партизанских отрядов создавать среди населения проверенные партизанские резервы, из которых и черпать пополнения или формировать дополнительно новые партизанские отряды. Нужно повести дело так, чтобы не было ни одного города, села, населенного пункта на временно оккупированной территории, где бы не существовало в скрытом виде боевого резерва партизанского движения...

В настоящий момент разрушение путей подвоза врага имеет важнейшее значение... Закрыть пути подвоза — значит лишить врага возможности пополнять фронт живой силой, техникой, горючим, боеприпасами, а также вывозить в Германию награбленное в нашей стране народное добро и тем самым облегчить Советскому Союзу разгром врага. Решение этих основных задач требует от всех партизанских отрядов широкого развертывания боевых партизанских операций, а также диверсионной, террористической и разведывательной работы в тылу врага (11652).

5 сентября в 1942 году начались наступательные операции советских войск в районе Среднего Дона. Авиация дальнего действия нанесла бомбовые удары по Будапешту и Кенигсбергу (14760).

Жизнь и внутренняя политика:

5 сентября 1942 года штаб тыла Красной армии докладывал в ЦК КП(б) Грузии:

"В Тбилиси находится много беспризорных ребят -- подростков в возрасте до 14 15 лет. По ночам их можно встретить спящими на каменных тротуарах, у подъездов домов.

Мы решили проверить, что это за ребята. Оказалось, что все они -- дети участников Великой Отечественной войны. Отцы на фронте. Матери обычно погибли при бомбардировках.

Часть ребят в Тбилиси недавно: прибыли из Новороссийска, Краснодара, Армавира и других городов Кавказа. Часть ребят из Орла и других более отдаленных городов лишились родителей уже давно. Многие ребята непосредственно прошли длительный путь войны: в течение многих месяцев отходили на юг вместе с войсками, некоторые из них прибыли в Тбилиси из Севастополя вместе с ранеными в момент заключительной эвакуации города.

Большинство этих детей одеты только в трусы, некоторые из них имеют майку. Всю остальную одежду и вещи обменяли на пищу" (11587).

За рубежом:

5 сентября 1942 на Spitfire Mark V, специально модифицированном для высотных полетов, пилот-офицер Королевских ВВС Джордж Гендерс перехватывает немецкий высотный разведывательный самолет Junkers Ju 86P над Египтом и преследует его в 80 милях (129 км) от моря. Когда заканчивают топливо он вынужден бросить свой Spitfire у берегов Египта и совершить 21-часовой заплыв до берега, но не раньше, чем он повредит Ju 86P настолько, чтобы заставить его спуститься на более низкую высоту, где другой Spitfire повредит его и далее и принуждает его совершить аварийную посадку за немецкими линиями в пустыне Северной Африки . После двух безрезультатных столкновений на высоте между Ju 86P и Spitfires над Египтом в октябре Люфтваффе выведет Ju 86P из высотных полетов над защищаемыми целями (21793).

5 сентября 1942 г. разработка проекта Fi.103 в целом была закончена.

В начале декабря 1942 г. состоялся экспериментальный пуск планера крылатой ракеты Р2076 (без двигателя) с самолета ФоккеВульф-200. Сброшенный с высоты 1000 м планер пролетел 5 км. Это был безусловный успех творческого коллектива под руководством Ф. Госслау.

24 декабря Fi.103 была впервые успешно запущена с катапульты в Пенемюнде на дальность около 2,7 км. Для запуска немецкого самолета-снаряда использовался пусковой лафет длиной 48–65 м, который представлял собой наклонную платформу (Запольскис А.А. Реактивные самолеты люфтваффе. Минск: ХАРВЕСТ, 1999.).

На поверхности платформы располагался желоб, по которому скользил размещенный под фюзеляжем ракеты полоз. Лафет устанавливался на массивном бетонном основании с железными стенками. Fi.103 разгоняли с помощью ускорителей, установленных на стартовой тележке, свободно катящейся по поверхности лафета. Однако тяга ускорителей возрастала слишком резко, что приводило к динамической нагрузке на конструкцию, сравнимой с мощным ударом. От этого сильно страдали электронный компас и механика гироскопа.

Несмотря на то, что применение ускорителей было залогом малой стоимости, мобильности системы и скрытности подготовки ракет к пуску, для обеспечения точности попадания в цель была разработана парогазовая катапульта длиной 50–55 м, установленная под углом 6о.

Катапульта позволяла регулировать график разгона. На ней ракета развивала скорость 320 км/ч, которую пульсирующий двигатель постепенно увеличивал до 540–565 км/ч. Как будет показано ниже, громоздкая парогазовая катапульта сыграла печальную роль в судьбе всего проекта. Ее в первую очередь и обнаружили английские самолеты-разведчики, раскрыв, таким образом, систему стартовых позиций V1 (11686).

5 сентября 1942 австралийцы заставили японцев прекратить операцию в Milne Bay (2261).

Авиапромышленность:

6 сентября 1942 коллектив ОКБ С.В.И. Указом ВС был награжден ОЛ (3846,17).

6 сентября 1942 в кабинете директора Саратовского авиазавода № 292 раздался телефонный звонок. Израиль Левин взял трубку и с ужасом услышал в ней голос Сталина. Тот поинтересовался количеством находящихся на заводском аэродроме самолетов, потом приказал увеличить их выпуск, а всю готовую продукцию как можно быстрее отправить под Сталинград. Трясущейся рукой Левин положил трубку, после чего стал принимать меры. Пришлось несколько десятков «Яков», и так не отличавшихся высоким качеством сборки, немедленно передать авиаполкам без облета на заводском аэродроме (11774).

6 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2245 О премировании заводов Наркомавиапрома-победителей во Всесоюзном социалистическом соревновании. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 54 (11012).

6 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2247 О двухмоторном деревянном самолете конструктора Яковлева. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 56 (11012).

6 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2247 О двухмоторном деревянном самолете конструктора Яковлева

В целях ускорения запуска в серию двухмоторного деревянного самолета конструктора Яковлева, Государственный Комитет Обороны постановляет:

1.

Для облета и дачи заключения по двухмоторному самолету конструктора Яковлева назначить комиссию под председательством Начальника НИИ ВВС генерал-майора т.Лосюкова, в составе:

от НКАП - начальника ЦАГИ Шишкина

летчика Шиянова

от ВВС - летчика Кабакова.

2.

Заключение по самолету представить ГОКО к 10 сентября (19359).

6 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2248 О выпуске самолетов на заводе № 153 НКАП. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 57 (11012).

6 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2248 О выпуске самолетов на заводе № 153 НКАП

В целях увеличения выпуска истребительных самолетов, Государственный Комитет Обороны постановляет:

1.

Поручить Народному Комиссару Авиационной промышленности т.Шахурину и Зам.Наркома т.Яковлеву увеличить выпуск самолетов Нк-7 на заводе IS 153

к концу сентября - 10 шт. в день 5

к концу октября - 12 шт. в день

к концу ноября - 14 шт. в день.

2.

Для осуществления указанного мероприятия, командировать тов.Яковлева лично на эавод Г- 153 для проведения необходимых мероприятий.

3.

Обязать Госплан выделить целевым назначением для заводу № 153 - 25 грузовых полуторатонных автомашин с поставкой не позднее 15 октября.

4.

Обязать Московский Совет тов.Пронина выделить для трамвайной линии в Новосибирске, соединяющей завод № 153 с городом, 10 трамвайных моторных вагонов с прицепами.

5.

Приравнять завод № 153 по снабжению с заводами № 292 и № 21.

6.

Отправку самолетов в агрегатах для завода 82 с завода № 153 прекратить с 7 сентября с.г. (19360).

6 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2250 Об истребительных самолетах. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 59 (11012).

6 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2250 Об истребительных самолетах

В целях упрощения истребительных самолетов в производстве, в эксллоатации и для облегчения их веса, Государственный Комитет Обороны постановляет:

Поручить т.т.Яковлеву и Репину рассмотреть вопрос упрощения в производстве и в эксплоатации, а также облегчения в весе истребительных самолетов.

S3

ям»

Заключение по этому вопросу представить в ГОКО - 10 сентября (19362).

6 сентября вышло постановление ГКО от N 2248сс об увеличении выпуска истребительных самолетов (1589,20).

6 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2249

1. Самолет Лагг-5 впредь именовать Ла-5 (Лавочкин-5).

2. ТБ-7 впредь именовать Пе-8 (Петляков-8) (19361).

6 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2249 О переименовании самолетов ЛаГГ-5 на Ла-5 и ТБ-7 на ПЕ-8. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 58 (11012).

6 сентября 1942 вышло постановление ГКО о том, что самолет ЛаГГ-5 впредь именовать Ла-5 (Лавочкин-5), а самолет ТБ-7 впредь именовать Пе-8 (Петляков-8) (805,15).

6 сентября 1942 произошла авария самолета С-2 N 018 л Суховеркова (2130).

6 сентября 1942 вышел приказ № 679сс:

В связи с произведенной эвакуацией з-в № 444 и 450 исключить с 1 августа 1942 з-ды 444 и 450 из числа действующих з-в НКАП.

Дементьев (1588, 102).

6 сентября 1942 Приказом НК ВМФ №00338 прицел ПТН-5к с ПУПО (прибор управления прибором Обри - так традиционно на флоте назывался гироскоп торпеды) был принят на вооружение под наименованием ПТН-42. Позже прибор дополнили устройством, позволявшим менять в воздухе установку глубины хода торпеды (12002).

Другие оборонные отрасли:

6 сентября 1942 года нарком танковой промышленности Зальцман направил на имя заместителя председателя ГКО В. Молотова следующее письмо:

«Считаю нецелесообразной разработку нового танкового пневматического огнемета, предлагаемую ГАБТУ КА Этот тип огнемета в 1941 году был заменен на пороховой автоматический огнемет АТО-41 из-за наличия в первом серьезных недостатков и ненадежной работы, не устраненных и по сие время (громоздкость и большой вес установки, ненадежность всех соединений трубопроводов, работающих под высоким давлением, меньшая дальность действия, большая потребность в расходе сжатого воздуха и т.п.).

Предложение ГАБТУ КА по осуществлению подзарядки баллонов сжатым воздухом от танкового двигателя для пневматического огнемета является неприемлемым; так как до сего времени конструкторам заводов НКТП еще не удалось удовлетворительно разрешить эту задачу даже для более простого случая аварийного запуска сжатым воздухом самого двигателя.

Для обеспечения выпуска огнеметных танков и повышения их качества, считаю необходимым специализировать на выпуск огнеметных танков Т-34 только один завод № 174 с декабря с.г., освободив от этого вида производства другие заводы.

Это мероприятие позволит улучшить технологию производства, сделав ее более массовой и повысить качество изготовления огнеметных танков на танковых заводах, а по линии ГАБТУ КА улучшить качество подготовки команд огнеметных танков путем создания на этом заводе учебных подразделений, что также является неотложной необходимостью в деле повышения боевых качеств огнеметных танков».

Что касается упоминаемого в письме Зальцмана пневматического огнемета с подзарядкой баллонов сжатым воздухом от танкового двигателя, то работы над такой конструкцией велись на заводе №183 с сентября 1942 года инженером Томашпольским под руководством начальника опытного отдела 540 Гутника. Установка получила обозначение ОП-34- так же, как и огнемет, созданный заводом № 183 еще весной 1941 года. В январе 1943 года были закончены монтажные работы по установке ОП-34 в тридцатьчетверку, после чего начались испытания, продолжавшиеся с перерывами до апреля 1943 года. Принцип работы ОП-34 был следующим.

Выброс огнесмеси производился под давлением сжатого газа, поступающего в резервуар из баллонов через редуктор. Зарядка и дозаряд- ка баллонов газами производилась одним из цилиндров дизельмотора В-2-34 через специальный клапан. Согласно отчету, ОП-34 имел следующие данные:

Рабочее давление для эффективного огнеметания - 20-25 атмосфер, дальность огнеметания на мазуте - до 55 метров, на спецсмеси до 90 метров, емкость резервуара 100 литров, количество выстрелов —12 коротких, 9 нормальных или 4 затяжных, скорострельность —8 выстрелов в минуту масса установки с заправкой - 225 кг. На испытании всего было проведено 112 выстрелов (12 заправок). В заключении комиссии говорилось: «После внесения изменений может быть, рекомендован для установки на Т-34 взамен пулемета стрелка-радиста.

Положительные качества: простой в изготовлении и монтаже, надежен, легок в обслуживании, небольшие габариты.

Недостатки: рабочее давление 2025 атм., при огнеметании вязкой смесью через насадки диаметром 20 мм является недостаточным. При запасе газа с давлением 50-55 атм. недостаточная контактность струи, отсутс- вие продувки брандспойта после выстрела, большое время заправки резервуара вязкой огнесмесью».

Несмотря на ряд преимуществ перед АТО - меньшие размеры, более легкая установка и обслуживание - ОП-34 имел и недостатки. И хотя комиссия, проводившая испытания, рекомендовала его для принятия на вооружение, он остался только в опытном экземпляре (12217).

6 сентября 1942 года была подготовлена справка:

Вновь организованные заводы НКВ - № 188 (Новосибирская область), № 385 (Челябинская область), № 542 (Пензенская область)

Завод № 188 выделился из комбината № 179 НКБ, завод № 385 – из завода № 66 НКВ (9266).

На базе эвакуированных из Тулы осенью 1941 года заводов НКВ в настоящее время вновь созданы мощные предприятия вооружения – заводы №№ 525, 536 и 539 (Тула)

Завод № 622 организован на базе завода № 74 (9266).

Армия:

6 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 6 сентября наши войска вели бои с противником северо-западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районах Новороссийск и Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

Северо-западнее Сталинграда Н-ская часть отбила атаку противника. В ожесточённом бою истреблено 270 гитлеровцев, уничтожены 2 танка, бронемашина и 4 орудия. Нашими бойцами захвачены 5 пулемётов, самоходная пушка, 3 миномёта и радиостанция. На другом участке огнём нашей артиллерии и бронебойщиков подбито и сожжено 7 немецких танков.

Юго-западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые бои против наступающих танков и пехоты противника. Все попытки немцев прорваться к городу встречают стойкое сопротивление советских частей. В течение суток гитлеровцы четыре раза безуспешно атаковали один укреплённый участок. На подступах к укреплениям остались 6 сгоревших танков и сотни трупов немецких солдат и офицеров.

Северо-западнее Новороссийска наши части вели оборонительные бои с крупными силами гитлеровцев. Артиллерийская батарея командира Зубкова за два дня подавила огонь пяти артиллерийских и одной миномётной батарей противника и уничтожила до роты вражеской пехоты. Самоотверженно защищают побережье моряки-черноморцы. Краснофлотец Рыбалко попал в окружение. Смелый боец, отбиваясь гранатами, уничтожил 20 румынских солдат, захватил пулемёт и вышел из окружения. Лётчик-черноморец тов. Севрюков, охраняя подступы к Новороссийску, заметил в облаках группу немецких бомбардировщиков. Он быстро пошёл на сближение и сбил ведущий немецкий самолёт. В связи с тем, что все боеприпасы были израсходованы, тов. Севрюков таранил второй самолёт противника.

В районе Моздока наши войска вели бои по уничтожению группы противника, переправившейся через водный рубеж.

На одном из участков Западного фронта наши части отбили у противника несколько населённых пунктов. Немцы понесли значительные потери людьми и техникой. Лётчики Н-ской авиачасти нанесли удар по одному из аэродромов противника. Уничтожено и выведено из строя до 40 немецких самолётов. В воздушном бою сбито 5 самолётов противника.

Подводная лодка Северного флота под командованием капитан-лейтенанта Видяева потопила крупный транспорт противника. Вскоре подводники обнаружили ещё два немецких транспорта, шедших под охраной 6 сторожевых судов. Подводная лодка прошла через кольцо сопровождающих судов и торпедировала один из транспортов.Сторожевые суда противника, преследуя советскую лодку, сбросили 177 глубинных бомб. Советские подводники ушли от преследования и благополучно вернулись на свою базу.

У убитого немецкого солдата Руди найдено неотправленное письмо к родителям: «Сегодня, как и в прошлом году, мы находимся на передовой линии. Мы несём большие потери. Только сегодня погибло 6 моих товарищей. По сравнению с другими ротами это не так много. Невозможно описать, как тяжелы лесные бои. Русские очень умело пользуются преимуществами, которые даёт им природа. Они стреляют с деревьев, из-за кустов, постоянно держат наши части под сильным огнём. От непрерывного сознания опасности нервы перенапряжены».

В деревне Мякшево, Калининской области, немецкие оккупанты нашли в доме колхозника В.А.Голубова охотничье ружьё. Гитлеровцы зверски избили колхозника Голубова, выволокли его во двор и повесили. Четырнадцатилетнего сына и 78-летнего отца Голубова немецкие бандиты расстреляли.» (14761).

6 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 6 сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником северо-западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районах Новороссийск и Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 30 августа по 5 сентября включительно, в воздушныхбоях, на аэродромах и огнём зенитной артиллерии уничтожено 460 немецких самолётов. Наши потери за это же время— 256 самолётов.

Нашим кораблём в Балтийском море потоплен транспорт противника водоизмещением в 8.000 тонн.

За 5 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 16 немецких танков и бронемашин, более 100 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 10 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорваны 2 склада боеприпасов и склад горючего, разбито 3 железнодорожных эшелона, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

5 сентября три группы немецких самолётов общей численностью до 70 бомбардировщиков пытались прорваться к Москве. Наши истребители встретили вражеские самолёты на дальних подступах Москвы, рассеяли их и заставили повернуть обратно. В воздушных боях сбито 11 немецких бомбардировщиков. Наши потери — 1 самолёт.

Северо-западнее Сталинграда наши войска выбили противника из ряда населённых пунктов. В ходе этих боёв враг понёс большие потери. Только в населённом пункте Г. наши бойцы уничтожили 6 немецких танков, 2 бронемашины, 2 артиллерийские батареи и истребили свыше 350 гитлеровцев. Захвачено 11 пулемётов, 2 орудия, 5 миномётов и склад с боеприпасами. На другом участке советские танкисты ворвались в расположение противника и уничтожили 8 противотанковых орудий, 7 танков, 23 автомашины и до 200 немецких солдат и офицеров.

Юго-западнее Сталинграда крупные силы танков и пехоты гитлеровцев, действующие при поддержке авиации, вели непрерывные атаки наших укреплённых рубежей. Бои приобрели ещё более ожесточённый характер. Советские части удерживают позиции и отбивают атаки неприятеля. Артиллеристы Н-ской части уничтожили 16 немецких танков и до двух рот гитлеровцев. Просочившаяся в глубь нашей обороны группа немецких автоматчиков окружена и полностью уничтожена.

В районе Новороссийска наши части вели тяжёлые оборонительные бои с танками и пехотой противника. На одном из участков бойцы Н-ской части уничтожили 19 автомашин и разгромили батальон румынской пехоты. Артиллеристы-моряки под командованием тов. Лаврентьева подавили огонь двух артиллерийских и миномётной батарей противника и сожгли два немецких танка. В одном месте наши части под давлением численно превосходящих сил противника с боями отошли на новые позиции.

Звено штурмовиков-черноморцев во главе с капитаном Володиным потопило три сторожевых катера противника.

В районе Моздока в упорных боях за одну высоту уничтожено 27 пулемётов, 25 миномётов, из них 9 шестиствольных, 12 орудий и до 800 солдат и офицеров противника. Группа немецких танков, переправившаяся через водный рубеж, была остановлена артиллерийским огнём. Наши артиллеристы уничтожили 8 немецких танков.

Южнее Воронежа бойцы Н-ской части ведут упорные бои с противником в одном населённом пункте. Огневыми налётами наших артиллеристов и миномётчиков в течение дня уничтожено 2 немецких танка и до роты солдат и офицеров противника.

Пленный солдат 56 немецкой пехотной дивизии Арнольд Кнезе рассказал: «Наших солдат особенно угнетает мысль о приближающихся холодах. Чтобы поддержать воинственный дух, офицеры обещают, что война закончится до наступления зимы. Командир роты Шнейдер заявил нам, что командование бросило на Восточный фронт все силы, чтобы в ближайшее время добиться решающего успеха и избежать второй зимней кампании в России. Командование всячески разжигает корыстные инстинкты солдат. Командир полка подполковник Бахерер сулил нам после окончания войны золотые горы. Он говорил, что на каждого немецкого солдата будут работать трое русских. Многих дураков прельщают эти небылицы. Другие же говорят, что им ничего не надо, только бы унести свои кости из России» (14761).

6 сентября в 1942 году ГКО назначил Маршала Советского Союза К.Е.Ворошилова Главнокомандующим партизанским движением (14761).

6 сентября в 1942 году немецкие войска захватывают Новороссийск (14761).

6 сентября 1942 И.В.С. телеграфировал Г.К.Ж.: "Новиков имеет право временно сосредоточить всю истребительную авиацию СФ и Ю-ВФ в том районе, где этого требует обстановка. Хрюкин и Степанов подчинены Новикову..." (340,96).

6 сентября 1942 немецкие войска захватили Новороссийск (4962).

6 сентября 1942 части 4 горной дивизии 17А (Руофф) захватили Новороссийск. В Сталинграде шли уличные бои (3819).

6 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2244 О формировании 20 моторизованных стрелковых бригаРГАНИР, Фонд ГКО, д. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 52-53 (11012).

6 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2246 Вопросы партизанского движения. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 55 (11012).

6-19 сентября 1942 была операция СФ по обеспечению перехода конвоев PQ-14 и PQ-14 (3186).

September 6, 1942: 4.Gebirgsdivision of 17.Armee (Ruoff) captures the Black Sea port of Novorossisk. Heavy house-to-house fighting continues in the center of Stalingrad (3819).

6 сентября 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 0678 О ЗАМЕНЕ В ШТАБАХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ И ТЫЛАХ АРМИЙ, ФРОНТОВ И ОКРУГОВ ГОДНЫХ К СТРОЕВОЙ СЛУЖБЕ ОГРАНИЧЕННО ГОДНЫМИ, ЖЕНЩИНАМИ И СТАРШИМИ ВОЗРАСТАМИ

Народный комиссар обороны своими приказами № 0308 1941 г., № 0296 1942 г. требовал произвести замену всех молодых возрастов, годных к строевой службе, находящихся в штабах, учреждениях и тылах армий, фронтов и округов, ограниченно годными, женщинами и старшими возрастами.

Однако до настоящего времени эти приказы Народного комиссара обороны по-настоящему не выполнены. Как в войсковых тылах, армиях, во фронтовых учреждениях и тылах, так и в округах имеется еще много здоровых молодых военнослужащих, которые с успехом могут быть использованы на фронте в боевых частях Красной Армии.

По-серьезному к этому делу отнесся лишь Ленинградский фронт, где в широком масштабе проведена замена молодых возрастов при непосредственном участии членов военного совета фронта тт. Жданова А. А., Штыкова и начальника штаба фронта т. Гусева, которые уделяют должное внимание этому важнейшему мероприятию.

Остальные военные советы фронтов и округов и начальники штабов вопросу изыскания дополнительных людских ресурсов серьезного внимания еще не уделили.

Наличие большого количества здоровых молодых бойцов в штабах, учреждениях и тылах вызывает справедливые нарекания со стороны боевых красноармейцев и командиров, которые пишут об этом из госпиталей товарищу Сталину.

Необходимо учесть фронтам, что пополнение для восстановления текущих потерь впредь направляться из запасных частей не будет. Маршевое пополнение будет поступать только для восстановления дивизий, выводимых в резерв фронтов по решению Ставки Верховного Главнокомандования.

Поэтому существенным источником комплектования боевых частей фронтов является замена молодых возрастов ограниченно годными, женщинами и старшими возрастами (свыше 46 лет) в штабах, учреждениях и тылах.

К категориям лиц, подлежащих замене во всех войсковых звеньях, начиная с дивизии, относятся: писари, чертежники, складские работники, регулировщики, младшие командиры и красноармейцы дорожно-эксплуатационных и дорожно-мостовых, караульных частей, молодые возрасты саперных армий и команд сопровождения грузов, связисты (начиная с армии), портные, парикмахеры, повозочные, шоферы, санитары, красноармейцы для хозяйственных надобностей, делопроизводители и другие лица административно-хозяйственной службы; сапожники, повара и хлебопеки при условии замены их на более квалифицированных старших возрастов и женщин.

Заявки на потребное количество указанного контингента для замены молодых возрастов представлять мне заблаговременно через Управление запасных частей.

Военным советам фронтов и округов немедленно разработать конкретные мероприятия по замене молодых возрастов ограниченно годными, женщинами и старшими возрастами (свыше 46 лет).

Установить неослабный контроль за проведением указанных мероприятий, выделяя для этого специальные комиссии для проверки всех без исключения контингентов вышеуказанных категорий.

О числе замененных военнослужащих молодых возрастов доносить мне через каждые десять дней по состоянию на 1, 10 и 20 числа.

Заместитель Народного комиссара обороны армейский комиссар I ранга Е. ЩАДЕНКО (9844).

За рубежом:

6 сентября 1942 Авиатранспортная служба ВМС США совершает первый рейс на военно- морскую базу Арджентия в Доминионе Ньюфаундленд, что стало началом расширения службы вдоль восточного побережья Соединенных Штатов и в Атлантике, которое к концу сентября достигнет Зоны Панамского канала и Рио - де - Жанейро, Бразилия, и на короткое время будет включать и Исландию (21793).

Авиапромышленность:

В начале сентября 1942 г. главный конструктор завода № 24 А.М. Микулин предложил создать новую модификацию АМ-38, постепенно превратившуюся фактически в новый мотор. Из расчетов следовало, что за счет повышения оборотов и наддува возможен рост взлетной мощности до 2000 л.с. При этом номинальная мощность на расчетной высоте 1600 м составляла 1750 л.с. Сухой вес нового мотора, по прикидкам, не превышал 1030 кг, что обеспечивало удельный вес на взлетном режиме 0,515 кг/л.с. и около 0,589 кг/л.с. на номинальном. Ильюшин активно поддержал инициативу Микулина, планируя за счет увеличения тяги серьезно поднять летно-боевые качества своего штурмовика Ил-2. При этом учитывалось, что АМ-42 (такое название получил новый двигатель) будет сохранять преемственность с АМ-38 в отношении технологии производства, а значит, развертывание его серийного выпуска будет происходить значительно легче, чем, например, мотора М-71, мало унифицированного с М-82. Соответственно, и внедрение в серию модернизированного варианта Ил-2 с этим двигателем также пойдет быстрее и с меньшими затратами (10680).

В начале сентября 1942 г. Главный конструктор ОКБ завода № 24 А. А. Микулин вышел с предложением создать глубокую модификацию мотора АМ-38, а фактически новый мотор, с повышенной мощностью. Из расчетов следовало, что за счет повышения частоты вращения коленчатого вала на взлетном режиме до 2510 об/мин и одновременного повышения давления наддува до 1720 мм.рт.ст. возможно увеличение взлетной мощности до 2000 л.с. Номинальная мощность на расчетной высоте 1600 м составляла 1750 л.с. при оборотах 2350 об/мин и давлении наддува 1450 мм.рт.ст. Сухой вес нового мотора не превышал 996 кг, что обеспечивало удельный вес 0,498 кг/л.с. на взлетном режиме и около 0,569 кг/л.с. на номинальном режиме.

В процессе подготовки решения по этому вопросу С. В. Ильюшин активно поддержал инициативу А. А. Микулина, планируя серьезно поднять летно-боевые качества штурмовика Ил-2 за счет установки на самолет нового мотора и улучшения его аэродинамики. При этом расчет строился еще и на то, что мотор будет иметь преемственность в технологии производства, а значит, развертывание его серийного производства будет происходить значительно легче. Соответственно, и внедрение в серию модернизированного варианта Ил-2 с этим мотором также будет проходить быстрее и с меньшими затратами (11426).

В начале сентября 1942 г. Главный конструктор ОКБ завода №24 Микулин предложил создать глубокую модификацию мотора АМ-38, а фактически новый мотор (в серии АМ-42), с повышенной мощностью. Из расчетов следовало, что за счет повышения частоты вращения коленчатого вала на взлетном режиме и повышения давления наддува возможно увеличение взлетной мощности до 2000 л.с. Номинальная мощность на высоте 1600 м составляла 1750 л.с.

Ильюшин активно поддержал Микулина, планируя серьезно поднять летно-боевые качества Ил-2 путем улучшения его аэродинамики, усиления бронирования, введения в состав экипажа воздушного стрелка, увеличения вдвое бомбовой нагрузки и установки мотора АМ-42. При этом расчет строился еще и на преемственность в технологии производства и самолета и мотора, что позволяло быстро и с меньшими затратами развернуть серийное производство.

Другими словами, Ильюшин сделал ставку на сильное бронирование и мощное бомбовое вооружение, что давало возможность использовать самолет не только в качестве штурмовика, но и ближнего дневного бомбардировщика. Как известно, в ВВС Красной Армии в то время катастрофически не хватало фронтовой бомбардировочной авиации. По замыслу многоцелевое назначение модифицированного Ил-2 должно было обеспечить повышенную боевую эффективность при решении задач авиационной поддержки войск (12020).

В начале сентября 1942 года главный конструктор ОКБ завода № 24 А. А. Микулин вышел с предложением создать глубокую модификацию мотора АМ-38, а фактически новый мотор, с повышенной мощностью. Из расчетов следовало, что за счет повышения частоты вращения коленчатого вала на взлетном режиме до 2510 об/мин и одновременного повышения давления наддува до 1720 мм рт. ст. возможно увеличение взлетной мощности до 2000 л. с. Номинальная мощность на расчетной высоте 1600 м составляла 1750 л. с. при оборотах 2350 об/мин и давлении наддува 1450 мм рт. ст. Сухой вес нового мотора не превышал 996 кг, что обеспечивало удельный вес 0,498 кг/л. с. на взлетном режиме и около 0,569 кг/л. с. на номинальном режиме.

В ходе подготовки решения по этому вопросу С. В. Ильюшин активно поддержал инициативу А. А. Микулина, планируя серьезно поднять летно-боевые качества Ил-2 за счет установки на самолет более мощного мотора, улучшения его аэродинамики, увеличения веса бомбовой нагрузки до 1000 кг и повышения боевой живучести (особенно защищенность воздушного стрелка). При этом расчет строился еще и на то, что мотор АМ-42 будет иметь преемственность в технологии производства с АМ-38, а значит, развертывание его серийного производства будет происходить значительно легче. Соответственно, и внедрение в серию модернизированного варианта Ил-2 с АМ-42 также будет проходить быстрее, с меньшими техническими рисками и затратами.

Как и в проекте БШ-М-71, Ильюшин при модернизации Ил-2 сделал ставку на многоцелевое назначение самолета – тяжелый штурмовик и ближний дневной бомбардировщик.

Наркому авиапромышленности Шахурину и его заместителям идея Ильюшина понравилась. Поддержали проект и военные. В случае успеха появлялась возможность, не меняя в целом серийную технологию (как самолета, так и мотора), в скором времени перейти в массовом производстве к машине с лучшими летными и боевыми данными. Это было крайне необходимо для обеспечения качественного скачка ударных возможностей ВВС КА уже в 1943 году (17490).

В начале сентября 1942 г. А.С.Я вплотную приступил к работе над винтомоторной группой под М-106 и значительно обогнал других конструкторов. Встретившись с рядом троудностей при установке "новинки” на истребитель Яковлев обратился в Правительство с предложением к январю 1943 г. выпустить 32 Як-1 с мотором М-106-1СК. и со стандартными радиаторами для испытания их в боевых условиях зимой. Согласно предваоительных расчетам, при низких температурах наружного воздуха масло и вода на модифицированном истребителе не должны перегреваться, а в то же время можно было ожидать прироста максимальной скорости на малых высотах на 10 км-ч. на высотах от 2500 м до 3800 м - на 25 км.'ч и сократить время для набооа зысоты 5000 м примесно на полминуты. Предложение получило поддержку (4537).

В начале сентября 1942 г. на заводе № 51 в Новосибирске находились следующие экземпляры И-185: № 6201 с М-90 («Р»), № 6203 с М-71 («РМ», 04), «И» с М-82А (второй экземпляр), а также «эталон для серии», достраивался второй экземпляр «эталона» - так называемый «образцовый самолет» (10667).

К началу сентября 1942 года на заводе №19 был налицо прогресс сразу по двум направлениям совершенствования мотора М-82: форсированному М-82Ф и мотору с агрегатом непосредственного впрыска М-82НВ. Естественно, возникла мысль объединить эти два важных достижения в одном моторе (10705).

К началу сентября 1942 г. на заводе № 19 был налицо прогресс сразу по двум направлениям совершенствования мотора М-82: форсированному М-82Ф и мотору с агрегатом непосредственного впрыска М-82НВ. Естественно, возникла мысль объединить эти два важных достижения в одном моторе (15813).

В начале сентября 1942 г. сборочные чертежи горнострелковой 8-ствольной РСЗО М-8-8 для стрельбы «пехотными» 82-мм реактивными снарядами М-8 осколочного действия Суляева и Репса из ГУВ ГМЧ направили на завод «Компрессор» для отработки рабочих чертежей мини-РСЗО и организации их производства на Северном Кавказе. Представитель ГУВ ГМЧ Н.Н. Юрышев, конструктор СКВ завода «Компрессор» Ф.И. Есаков и военпред ГУВ ГМЧ на заводе «Компрессор» Е.А. Доброхотов доработали конструкцию станкового варианта этой РСЗО, заменив дюралевые авиационные направляющие стальным пакетом из четырех «спарок». Это убедительно свидетельствует о неизбежности радикальной доработки СРГ из компонентов авиационного вооружения по требованиям Сухопутных войск. Кроме того, установка получила возможность изменять угол возвышения в значительно больших пределах и возможность разворота по азимуту. А вместо электрического способа запуска ракет доработчики использовали более компактный и надежный способ «огневой связью», запускаемый с помощью двух пиропистолетов. Установка стала легкоразборной (из трех частей) и вполне транспортабельной как гужевым транспортом, так и на руках.

Запальный узел Юрышева-Есакова-Доброхотова был весьма оригинальным. Благодаря ему от единственного пиропатрона все снаряды верхнего или нижнего ряда пакета направляющих стартовали с небольшими интервалами. То есть, по команде достаточно было запустить один снаряд, а остальные три стартовали автоматически. Жестко закрепленными на пакете направляющих изогнутыми стальными трубками, введенными в сопло снаряда, при выстреле первого стартового боеприпаса пламя далее распределялось между остальными, поджигая сопловой воспламенитель в двигателе ракетного снаряда, запуская боеприпас. А те, в свою очередь, инициировали старт следующих. И хотя отсечь длину серии было нереально, представлялось возможным укоротить ее, заранее, до стрельбы заряжая установку с дульной части в особом порядке.

Все это позволило отказаться от дефицитных в то время и тяжелых аккумуляторов, прибора управления огнем и ненадежной электропроводки. В каждый пиропистолет (запальник) заряжали два холостых патрона пистолета ТТ. Этим дублированием повышалась надежность их срабатывания и исключалась осечка (аналогично для запуска ракетных снарядов более крупных калибров - РОФС-132, РБС-132 и пр. — с 1938 г. в ракетном двигателе использовали две пиросвечи с пиропатронами). Пиропистолет приводился в действие при выдергивании шнуром чеки из его курка. Таким образом благодаря длинному шнуру исключалась необходимость в защитном щитке (у Миля) и термостойком покрывале (у Камова) для защиты стрелка.

Масса мини-РСЗО составляла 68,5 кг, из коих 36,4 кг приходилось на пакет направляющих длиной 970 мм. По итогам ее испытаний 22 октября 1942 г. потребовалось упростить, облегчить и усилить пакет направляющих, увеличить жесткость и устойчивость станка и поворотного узла. Согласитесь, что к станку пулемета «Максим» таких претензий не предъявишь. Между тем еще недоработанное детище Алферова-Суляева-Репса одобрил Военный Совет Черноморской группы войск, передав его в производство авторемонтным мастерским и железнодорожному депо Сочи и Сухуми. К 1 октября 1942 г. было изготовлено 48 установок (восемь с электрозапалами и 40 с «огневой связью») и вооружено 12 горно-вьючных батарей РСЗО.

У доработанной РСЗО на кольце станины были нанесены деления азимутальных меток, а угол возвышения расчет контролировал встроенным «транспортиром». Очевидно, пристрелка батареи по цели осуществлялась из одной установки одиночными выстрелами из «главного ствола», а затем уточняли угловые положения остальных, заряженных на полную емкость, и давали полный залп. Боеприпасы использовали исключительно с контактными авиационными взрывателями AM-А или пехотными ГВМЗ «для мин». Защиты личного состава расчетов РСЗО не требовалось, поскольку люди укрывались заранее, перед стрельбой (15595).

Другие оборонные отрасли:

В начале сентября 1942 были готовы первые чертежи ЗИК-20 были и ждали рассмотрения Арткома ГАУ КА. Вырисовывающийся истребитель ДОТов значительно отличался от У-18 как конструкцией боевого отделения, так и установленным орудием. Это хорошо видно из описания установки:

«При разработке проекта основное внимание было уделено:

1. Сохранению, по возможности, нетронутости конструкции и месторасположения узлов и механизмов танка KB, а также более полному сохранению деталей и узлов артиллерийской системы.

2. Получение в рамках имеющихся габаритов танка наибольших удобств для работы артиллерийского расчета у орудия и тем самым повышения скорострельности его

3. Увеличение количества выстрелов и наиболее удобному их расположения с точки зрения увеличения той же скорострельности.

4. Максимальному увеличению углов разворота артсистем как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

5. Экономии в каком либо увеличении весовых данных артсистемы, а отсюда и в суммарном весе танка.

6. Созданию наилучшей бронезащиты как самой артсистемы, так и орудийного расчета, допуская тем самым использование танка для стрельбы прямой наводкой по укрепленным рубежам и точкам противника с ближайших дистанций.

7. Получению возможно наименьшей высоты линии огня, которая достигнута в настоящем проекте до 2170мм, то есть превышая только на 70 мм линию огня 76,2 мм пушки в танке KB с малой башней.

8. Удобство монтажных работ в условиях кооперированного исполнения заказа.

Установка танковой пушки ЗИК-20 нами произведена на танк KB с приварной невращающейся башней призматической формы.

<...>

Толщина стенок башни принималась в 75 мм. Таким образом, в нашем понимании, мы взяли за основу танк типа КВ-7, то есть имея в виду не какой-то опытный образец его, а считая, что всякий танк KB с неподвижной башней есть танк типа KB- 7.

Общий вес танка «КВ- 7» вместе с системой ЗИК-20будет около 53тонн, то есть приблизительно на 4 тонн преышает вес танка KB с малой башней.

<...>

IV. Основные особенности установки гаубицы МЛ-20

1. 152,4 мм танковая гаубица ЗИК-20 получена путем использования качающейся части 152,4 мм гаубицы МЛ-20 с изменениями в люльке, с заменой подъемного и поворотного механизмов, установлением постоянного отката путем закрепления контрштока и изъятия механизма переменного отката, а также снятия дульного тормоза.

2. Упомянутые в пункте 1 конструктивные изменения произведены исключительно из-за переделки полевой пушки в танковую, навешивания бронезащиты и, в связи с этим, получения уравновеши- ваемости. Установка предусматривает снятия дульного тормоза по причинам, которые будут объяснены ниже.

3. Баллистика 152,4 мм танковой пушки ЗИК-20 та же, что и 152,4мм гаубицы обр. 1937года.

4. Для стрельбы из 152,4мм танковой пушки ЗИК-20 используются дистанционная граната, фугасный и бетонобойный снаряды.

Наличие достаточной мощности выстрела, обеспеченность сильной бронезащитой (толщиной до 90мм) и прицельными приспособлениями, допускающими стрельбу как прямой наводкой, так и сзакрытой позиции — дают возможность использовать танк KB с пушкой ЗИК-20 для следующих целей:

а)	для разрушения ДОТ-ов и мощных блиндажей как с ближней дистанции прямой наводкой, так и с закрытых позиций;

б)	для борьбы с мото-механизированными частами противника в качестве самоходной артиллерии;

в)	для подавления огня артиллерии противника.

<...>

VIII. Общие замечания по проекту

В виду отсутствия специальных Тактико-Технических Требований на устанвку МЛ-20 в танк KB, разработка проекта этой установки произведена исходя из существующих ТТЗ к аналогичным образцам с учетом особенностей системы МЛ-20.

Что же касается введенных переделок как артсистемы, так и некоторых предметов внутри танка, то в заключении можно сказать следующее:

1. Снятие дульного тормоза с системы считаем необходимым, и оставление его для танковой пушки было бы ошибкой.

2. Все изменения люльки произведены лишь по причине переделки полевой пушки в танковую.

3. Не исключена возможность, что при практической проверке заряжания системы, может оказаться ненужным применение лотка.

При малых углах возвышения, какие имеются у системы (15°), небольшой высоте оси орудия от пола и при отсутствии выступающей люльки за казенный срез ствола, обычно мешающей заряжанию, заряжание без лотка будет более удобным для расчета, чем с лотком, на перекидывание которого придется затрачивать время.

4. Детали противооткатных устройств в смысле прочности, безусловно, надежны (с учетом стрельбы без дульного тормоза).

В практике нами принят постоянный откат, равный короткому откату МЛ-20, в связи с этим ликвидируется механизм переменного отката, а также могла бы быть изъята и передняя крышка люльки, или изменить крепление контр-штока. Но этот вопрос может быть решен только в зависимости от количества выпуска машин. При малых количествах выпуска, крышка люльки остается старая, при увеличенном выпуске следует переделать контр-шток, что сократит и упростит целый ряд деталей люльки, противооткатным устройств, и тогда бронирование люльки можно сделать более компактным.

Особо следует остановиться на прицеле.

Выбор и установку нормализованного прицела обр. 1927года мы не считаем решением исчерпывающем.

В целях обеспечения для такой мощной системы возможности стрельбы как прямой, так и раздельной наводкой, мы считаем необходимым одновременно установку и обычного нормализованного прицела с панорамой такового прицела типа ТОП.

Установка прицела типа ТОП дает возможность выполнить важное требование по уменьшению величины амбразуры.

Для решения этой задачи заводу необходимо получить чертежи существующих образцов удлиненных танковых прицелов».

Таким образом, вместо установки МЛ-20 в корпусе КВ-7 КБ завода №8 предлагало, по сути, новую самоходную установку на базе КВ-1. Кроме того, устанавливаемая в САУ гаубица ЗИК-20 требовала еще больше изменений, чем МЛ-20 по проекту У-18. Спроектированная рубка самоходной установки была на 17 сантиметров выше КВ-7, а по массе творение КБ завода №8 превысило КВ-2. Ввиду наличия совершенно новой рубки лежащие в Челябинске корпуса КВ-7 оказывались не удел (17484).

С начала сентября 1942 года КВ-1с поставлялся в войска. Первым соединением, получившим эти машины, стала 58-я танковая бригада. Стоит отметить, что в течение сентября в танковые бригады поступали смешанное танковое пополнение. Например, в 33-ю танковую бригаду 26 сентября 1942 года прибыли КВ-1с и КВ-1 колонны «Потребкооперация». С большой долей вероятности можно предположить, что при таких смешанных поставках в подразделения поступали КВ-1с с коробками передач КВ-1. Некоторое число подобных танков было выпущено как раз в сентябре. 8 октября, согласно распоряжению Сталина, начали формироваться гвардейские танковые полки. Из них 4 (номера с 47-го по 50-й) получили на вооружение английские танки Churchill, еще 17 получили КВ-1с. Формировались полки по штату №010/267, согласно которому в каждый полк попадало по 21 танку. Организационно-штатная структура, согласно которой тяжелые танковые полки получали по 21 машине, использовалась вплоть до конца войны.

Отзывы из частей по поводу КВ-1с оказались неоднозначными. Спешка с выпуском машин привела к наличию ряда дефектов производственного характера. Кроме того, в ноябре 1942 года имели место массовые случаи выхода из строя опорных катков. Немалое число претензий имелось и к 8-скоростным коробкам передач, причем речь шла не о конструктивном дефекте, а о небрежной сборке. В целом низкое качество изготовления, напрямую связанное с перегруженностью ЧКЗ, стало главной причиной плохого качества продукции. Безусловно, войскам были очень нужны Т-34, но за спешную организацию из массового выпуска приходилось платить. Собственно говоря, и Т-34 челябинского производства страдали массой производственных дефектов, особенно критичной была ситуация с их траками.

Впрочем, проблемы КВ-1с были связаны не только с браком. Из войск с октября 1942 года стали поступать жалобы, которые были связаны уже с конструктивными особенностями машины. Заявления полигонных испытателей о том, что расчет боевого отделения КВ-1с работает в нормальных условиях, несколько отличалось от реальности. Масса претензий высказывалась к месту командира. Командирская башенка оказалась неудобной, кроме того, у нее имелось обширное (порядка 30 метров) мертвое пространство спереди. Не самой лучшей идеей оказалась установка перед ней перископического прицела, который частично перекрывал обзор.

Уже позже, когда КВ-1с пошли в бой, появилась еще одна существенная претензия. Отсутствие у командирской башенки люка резко снижало шансы экипажа на быстрое покидание башни в случае поражения танка. Установка кормового пулемета была выполнена неудобно. Помимо того, что командир упирался в него спиной, так еще при стрельбе наводчик был вынужден сдвинуться максимально вперед. При этом вести огонь из орудия он не мог.

Масса претензий имелась и к оптике танка. Установка телескопического прицела ТМФД была выполнена таким образом, что кромка отверстия частично закрывала обзор. Хотя информация об этом поступила еще в ноябре 1942 года, поменяли прицел только в марте 1943. В ходе учений, а затем и боевых действий, выявилась серьезная проблема со смотровыми приборами: при стрельбе их стеклоблоки нередко лопались. Также поступали жалобы на слишком высоко установленные перископические приборы.

Производственные и конструктивные дефекты при той спешке, в которой разрабатывался и ставился на конвейер КВ-1с, оказались неизбежными. Вместе с тем, Сталинскую премию коллектив создателей КВ-1с получил не просто так. Дебют КВ-1с под Сталинградом показал, что идея создания облегченного тяжелого танка, на котором ради подвижности пришлось пожертвовать броней, оказалась верной. Высокая подвижность неоднократно становилась важным в боевых условиях параметром. Кроме того, даже с перечисленными дефектами КВ-1с оказался намного надежнее своего предшественника, КВ-1. Эта машина смогла выдерживать длительные марши, что стало крайне важным в ходе наступательных операций конца 1942 – начала 1943 года (17692).

В самом начале сентября 1942 года ГАБТУ КА инициировало работы по созданию экранов для защиты от новых типов снарядов. При этом теперь об экранировке лба речи не велось: стало ясно, что защищать надо совсем другие части танка (18883).

В начале сентября 1942 года ГАЗ предложил зенитные установки в соответствии с ТТТ ГАБТУ КА. Судя из документов, речь шла и о Т-60, и о Т-70. Но на самом деле со своим докладом завод явно спешил. Дело в том, что зенитная установка на базе Т-60 вообще никак не фигурирует в переписке за указанный период (21193).

Армия:

В начале сентября 1942 г. два полка из трех - 13-й майора В.П. Богомолова и 121-й майора Мирошниченко - прибыли на северные аэродромы и вошли в состав ОМАГ (4476).

Авиапромышленность:

7 сентября 1942 на КП 16 ВА Г.М.Маленков видел, как легко Ме-109 оторвался от Як. Назначил проверочные испытания в 434 иап. Оказалось, что скорость на 10% меньше (198,45).

7 сентября 1942 г. на командном пункте 16-й ВА находился секретарь ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков, курировавший в ЦК авиапромышленность. Он увидел, как в воздушном бою Bf. 109 легко оторвался от "яков", а те не смогли его догнать. Присутствовавший на КП командующий 16-й ВАС. И. Руденко объяснил, что тому виной не недостаток мастерства летчиков, а изношенность неоднократно ремонтированной авиатехники. Маленков назначил проверочные испытания в 434-м иап. Як-1, управляемый летчиком-испыгателем Зайцевым, развил скорость на 10% меньше установленной договором с заводом, а самолет, управляемый фронтовым летчиком, - на 16% меньше. Фронтовым летчикам в бою некогда было следить за температурой воды, и они открывали створки водорадиатора так, чтобы ее значение не превышало 50-60°. Зайцев же выставил створки, чтобы температура воды была близкой к точке кипения. Доложив результаты испытаний, С.И. Ру- денко передал предложение летчиков 16-й ВА облегчить Як-1, сняв ночное и кислородное оборудование, один из двух воздушных баллонов и оба пулемета с боекомплектом, чтобы дать бой фашистским асам. Другим предложением было выполнить хвостовое оперение и переднюю кромку крыла из металла, чтобы лучше сохранить аэродинамику самолета в процессе его эксплуатации.

С этими идеями и указанием секретаря ЦК выпустить в облегченном варианте 20 самолетов С.И. Руденко поехал на завод. Директор завода согласился с предложением фронтовиков, которое одобрили после проверки центровки и представители КБ. В сентябре 1942 г. было выпушено 22 самолета Як- I 96-й серии (№№ 0296, 0496, 2996, 3096, 3196, 3296, 3396, 3496, 3596, 3696, 3796, 3896, 4096, 4196, 4296, 4396, 4496, 4696, 4896, 4596, 4796), облегченных на 160 кг. С них были сняты пулеметы ШКАС с боекомплектом и установками, система пневмоперезарядки пушки, генератор, ночное оборудование, на 11 машинах была снята радиостанция РСИ-4 с мачтой и антенной, а на двух самолетах (№ 0296 и № 0496) вместо деревянного установлен более легкий (на 14 кг) металлический стабилизатор с Як-7. За счет облегчения машины и улучшения аэродинамики максимальная скорость увеличилась на 23 км/ч (до 592 км/ч на высоте 3800 м), а время набора 5000 м уменьшилось на 1,1 мин (до 4,7 мин). Первые облегченные Як-1 получили летчики 512-го иап 220-й иад 16-й ВА В.Н. Макаров и И.П. Моторный, которые уже при перегоне самолетов с завода в часть сбили два ВГ. 109G-2. Когда прибыли еще две такие машины, был организован показ их возможностей на вертикалях. На высоте 200 м обычный и облегченный Як-1 и Як-7Б одновременно выполнили разгон до максимальной скорости и горку. Первым, исчерпав запас мощности, свалился на крыло Як-1, примерно через 200 м за ним - Як-7Б, а облегченный Як-1 набрал еще 700-800 м и выполнил бочку. По законам аэродинамики Як-7Б, как более тяжелый, чем Як-1, должен был свалиться раньше. Очевидно, здесь сказалась степень изношенности мотора и планера Як-1. Преимущество в скороподъемности позволяло догонять и поражать "Мессершмитты" всех модификаций и уходить с набором высоты, чтобы занять выгодное положение для новой атаки. В 512-м и 520-м иап 220-й иад 16-й ВА, которые получили эти машины, чтобы лучше использовать их возможности и ввести в заблуждение противника, скомпоновали смешанные пары. Результаты были впечатляющими. Количество боевых вылетов на один сбитый немецкий самолет уменьшилось с 26 до 18, а на один сбитый Як-1 увеличилось с 86 до 118.

Примерно к этому же времени были решены вопросы улучшения аэродинамики Як-1, которое позволяло достичь аналогичных скоростных и маневренных характеристик без снятия оборудования и вооружения, на что всегда крайне неохотно шли военные, допуская это только как исключительную и временную меру. Таким образом, судьба облегченного варианта была вновь предрешена. Но на этом его история не закончилась. Еше раз, уже в июле 1943 г. два Як-1 с улучшенным обзором и аэродинамикой, с мотором М-105ПФ были специально облегчены для ПВО г. Саратова. Уменьшения полетного веса достигли за счет снятия бронеспинки и бронестекол, системы нейтрального газа, системы аварийного выпуска шасси и протектора бензобаков (12048).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2271 Об обеспечении подготовки маршевых авиаполков и одиночных летчиков (экипажей) учебными самолетами и горючим. (7053, 118).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2272 [О переименовании самолета ПС-84 в Ли-2.] (7053, 119).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2272

Самолет ПС-84 впредь именовать Ли-2 (Лисунов-2) (19363).

7 сентября в 1942 году самолет «ПС-84» переименован в «Ли-2» в честь Б.П.Лисунова, занимавшегося внедрением «ПС-84» в серию на заводе № 84

7 сентября 1942 г. – самолёт ПС-84 переименован в Ли-2 в честь Б.П. Лисунова, занимавшегося внедрением ПС-84 в серию на заводе № 84. Второй вариант переиноменования – «Ленинградский институт» (14762).

7 сентября 1942 - Самолёт ПС-84 переименован в Ли-2 в честь Бориса Павловича Лисунова, занимавшегося внедрением ПС-84 в серию на заводе № 84. Второй вариант переноименования – «Ленинградский институт» (22372).

7 сентября 1942 г. истребитель МиГ-9 №6502 поступил в НИИ ВВС на государственные испытания. К этому времени в составе вооружения самолета остались только крупнокалиберные пулеметы УБС. Испытания проводили ведущий инженер И.Г. Лазарев и летчик-испытатель В.Е. Голофастов. Однако машину неоднократно приходилось возвращать в ОКБ-155 для доводки винтомоторной группы, поэтому госиспытания растянулись на два месяца. По их результатам МиГ-9 получил неудовлетворительную оценку, так как его основные летные характеристики оказались значительно хуже, чем у самолетов Ла-5 и Як-7. Максимальная скорость составила всего 565 км/ч на высоте 6150 м. Кроме того, у военных были большие претензии к винтомоторной группе самолета, как к ее работе, так и к условиям эксплуатации (5485,30).

7 сентября 1942 г. истребитель МиГ—9 зав. № 6502 поступил в НИИ ВВС на государственные испытания. С учетом накопленного боевого опыта в состав его вооружения ввели только крупнокалиберные пулеметы УБС. Испытания проводили ведущий инженер И.Г.Лазарев и летчик-испытатель В.Е.Голофас-тов. Машину пришлось неоднократно возвращать в ОКБ—155 для доводки винтомоторной группы, поэтому госиспытания растянулись на два месяца. МиГ—9 получил неудовлетворительную оценку от специалистов НИИ ВВС, так как основные летные характеристики оказались заметно хуже, чем у самолетов Ла—5 и Як—7. Достаточно указать, что максимальная скорость истребителя после всех доработок составила всего 565 км/ч на высоте 6150 м. Кроме того, испытатели НИИ ВВС высказывали большие претензии к надежности ВМГ и удобству ее эксплуатации. Но на этом история истребителя МиГ—9 не закончилась. 27 июня 1943 г. три самолета (зав. № 6501, 6502, 6503) после очередной модернизации были переданы в состав 260-й сад 7 ВА Карельского фронта, где они эксплуатировались вплоть до списания по износу в 1944 г. (9984).

7 сентября 1942 г. истребитель МиГ-9 № 02 поступил в НИИ ВВС на государственные испытания. К этому времени в составе вооружения самолёта остались только крупнокалиберные пулемёты УБС. Испытания проводили ведущий инженер И.Г. Лазарев и лётчик-испытатель В.Е. Голофастов. Но машину неоднократно приходилось возвращать в ОКБ-155 для доводки винтомоторной группы, поэтому госиспытания растянулись на два месяца. По их результатам МиГ-9 получил неудовлетворительную оценку, так как его лётные характеристики оказались ниже, чем у самолётов Ла-5 и Як-7. Максимальная скорость составила всего 565 км/ч на высоте 6150 м. Кроме того, у военных были большие претензии к ВМГ самолёта, как к её работе, так и к условиям эксплуатации (15976).

7 сентября 1942 г. истребитель МиГ-9 зав. № 6502 поступил в НИИ ВВС на государственные испытания. Вооружение состояло только из крупнокалиберных пулеметов УБС. Испытания проводили ведущий инженер И.Г. Лазарев и летчик-испытатель В.Е. Голофастов. Из-за отказов винтомоторной группы госиспытания растянулись на два месяца. МиГ-9 получил неудовлетворительную оценку от специалистов НИИ ВВС, так как его основные летные характеристики оказались хуже, чем у самолетов Ла-5 и Як-7. Достаточно указать, что максимальная скорость истребителя после всех доработок составила всего 565 км/ч на высоте 6150 м. Кроме того, испытатели НИИ ВВС высказывали большие претензии к надежности и удобству эксплуатации силовой установки. Истребитель И-220 Тем не менее, на этом история истребителя с мотором АМ-38Ф МиГ-9 не закончилась. 27 июня 1943 г. три самолета после очередной модернизации были переданы в состав 260-й сад 7 ВА Карельского фронта, где они эксплуатировались вплоть до списания по износу в 1944 г. (12045).

7 сентября в 1942 году образовано ОАО "Московский машиностроительный завод "Вперед". ОАО "Московский машиностроительный завод "Вперед" производит рулевые винты для вертолетов семейства «Ми» («Ми-2», «Ми-8», «Ми-14», «Ми-17», «Ми-24», «Ми-26», «Ми-28», «Ми-35») с лопастями из композиционных материалов, воздушные винты для сверхлегких, легких, деловых и спортивных самолетов («Як-18Т», «Як-50», «Як-52», «Як-55», «Як-55М», «Су-26», «Су-26М», «Су-26С», «Су-26СЭ», «Су-26Т», «Су-29», «Су-49»), а также агрегаты воздушной системы для вспомогательных силовых установок (ВСУ) типа «ТА». ММЗ «Вперед», применяя сертифицированные авиационные материалы, высокопрочные штамповки, современные качественные клеи, стеклопластики, освоив сложные процессы изготовления композиционных материалов и сотовых конструкций в сочетании с прогрессивной технологией механической обработки и поверхностным упрочнением деталей, является передовым предприятием, уверенно смотрящим в будущее. Завод располагает необходимыми производственными площадями, современным металлообрабатывающим, кузнечно-прессовым и нестандартным оборудованием. На предприятии работают высококвалифицированные рабочие и инженерно-технические работники. Сегодня на Московском машиностроительном заводе «Вперед» работают более одной тысячи человек. ММЗ «Вперед» в 2004 года вошел, как равноправный парнер, в Объединенный промышленный концерн "Оборонпром", восстанавливая административные и научно-технические связи между отдельными предприятиями отрасли, во многом нарушенные в 90-е годы (14762).

Другие оборонные отрасли:

7 сентября 1942 г., в связи с полным израсходованием запасов централита, порох с окисью магния был введен в производство на среднеуральском заводе (№ 98 им. Кирова, Пермь). Всего три дня потребовалось заводу, чтобы наладить его внедрение и перейти к массовому изготовлению зарядов. За четыре месяца (по 1 января 1943 г.) среднеуральским заводом было изготовлено более 3000 т пороха НМ-2 для M-13 и М-8. Невозможно переоценить важность этих работ для обеспечения непрерывных поставок зарядов для нужд фронта.

Еще один пример. В феврале 1942 г. пороховому заводу грозила полная остановка из-за отсутствия вазелина. Особое бюро в результате напряженных исследований предложило заменить вазелин менее дефицитным трансформаторным маслом. Проведенные эксперименты подтвердили не только возможность, но и целесообразность такой замены, так как жидкое трансформаторное масло вводить в пороховую массу значительно удобнее, чем густой и вязкий вазелин. Остановка работы завода была предотвращена.

Особым бюро были выполнены и другие, направленные на ликвидацию помех производству зарядов, работы, из которых упомянем следующие. Еще в конце 1941 г. при стендовых испытаниях ряда парий зарядов к M-13 и М-8 были получены в ракетных камерах давления газов, уровень которых превышал требования технической документации, причем по химическому составу и прочим показателям партии зарядов удовлетворяли требованиям ТУ. Приемка ракетных зарядов была приостановлена. В связи с этим сотрудники Особого бюро провели детальное исследование причин, вызывающих некондиционность изготовляемых заводом зарядов и выявили важное влияние калорийности пороховой массы на их баллистические характеристики.

Итогом работы являлось установление и введение в техническую документацию нормы на калорийность пороха, а также разработка и внедрение в производство уточненного дозирования компонентов пороха при варке пороховой массы.

Одновременно были улучшены условия вальцевания и прессования пороха. Реализация этих мероприятий обеспечила уже с января 1942 г. стабильный выпуск зарядов, полностью удовлетворяющих требованиям документации.

Существенная помощь со стороны Особого бюро была оказана заводу по выяснению причин брака, получавшегося при прессовании пороховых шашек на прессах Круппа. Так, например, в феврале 1942 г. брак на фазе прессования зарядов М-8 и M-13 составлял в среднем 30-35%, доходя в отдельные дни до 55-60%. Бригада Особого бюро тщательно проанализирована причины брака и дала точные и конкретные рекомендации. В настоящее время нет необходимости перечислять все рекомендации, но нельзя не дать высокой оценки методической стороне работы Особого бюро, серьезности подхода к поискам причин трудностей, убедительности и доказательности рекомендаций. Достаточно сказать, что после разработки рекомендаций очередное изготовление зарядов круглосуточно во всех сменах проводилось под непосредственным и непрерывным контролем работников Особого бюро. В результате брак на фазе прессования был резко уменьшен, а по воздушным включениям ликвидирован полностью.

К концу 1944 г. объем продукции завода вырос в десятки раз по сравнению с 1942 г., и хотя к этому времени уже работали на полную мощность другие пороховые заводы, построенные за это время, темпы работы среднеуральского завода непрерывно нарастали (11209).

7 сентября 1942 в ГАБТУ пришла служебная записка от конструкторов Суреняна и Ефимова, которые к тому моменту перебрались из Свердловска обратно в Москву, на территорию завода № 37 (официально на тот момент он являлся филиалом, но с начала 1943 года завод возродился на старом месте):

«Несмотря на численное превосходство танков, в немецкой армии работают над модернизацией и приспособлением танков со слабым бронированием и вооружением под гусеничные самоходы с различными артиллерийскими системами.

У нас этот вопрос не принял еще достаточно широких форм не только из-за ненаправленности в этой области конструкторской мысли, но главным образом из-за ведомственных взаимоотношений между ГАУи ГАБТУ Красной Армии.

Вопросы об использовании старого парка машин со слабым бронированием и вооружением под гусеничные самоходы должен представлять в настоящее время значительно больший интерес, нежели их использование в качестве танков.

Работая над созданием гусеничных самоходных установок на базе агрегатов танков Т-60, Т-70 (СУ-31, СУ-32), лишь в последнее время, после постройки опытных образцов этих машин, нам удалось найти другое решение, давшее возможность использовать шасси танков Т-60 под самоходы при небольших переделках корпуса.

Так как сейчас машина Т-60 снята с производства, то данный проект можно использовать для переделки ранее выпущенных машин, причем переделке подвергнуть машины, приходящие на рембазы, часто уже с подбитой башней и вооружением, ненужными при переходе на самоход. Так как машин Т-60 выпущено немало, считаем целесообразной их переделку на самоходные установки, представляющие значительно больший интерес, чем танк Т-60.

На шасси танка Т-60 могут быть установлены следующие системы:

1. 37-мм зенитная пушка.

2. 25-мм зенитная пушка.

3. 76-мм пушка ЗИС-З (дивизионная полковая пушка).

4. 57-мм противотанковая пушка ЗИС-2.

Самоход со всеми перечисленными системами должен иметь особый интерес для Красной Армии.

Ввиду того что в настоящее время зенитные самоходные установки представляют значительно больший интерес, можно первоначально построить и испытать опытный образец, для этого в танке Т-60 нужно произвести следующие переделки:

1. Корпус — разбронировать верхнюю часть, вырезать верхнюю часть бортов над гусеницей, наварить нишу и проделать воздухоприток и воздухозаборник.

2. Установку мотора сдвинуть вперед на 200мм, использовав при этом соединительную муфту с машины Т- 70.

3. Группу охлаждения сместить в сторону от двигателя.

4. Благодаря этому освобождается значительное место под огневую платформу для установки перечисленных систем.

Переделка корпуса для артсистем 76 и 57мм значительно проще, чем под зенитные пушки.

Все перечисленные мероприятия вполне под силу рембазе.

Для решения вопроса о создании более широкой производственной базы самоходов наше предложение дает возможность немедленно приступить к выпуску зенитных самоходов.

Просим немедленно дать указание об изготовлении опытных образцов. Данное предложение ни в коей мере не противопоставляется опытным образцам машин СУ-31 и СУ-32, рассчитанных на новое производство.

Руководство всеми работами можно возложить на т. Ефимова Н. Н.

Мы считаем, что данное предложение в настоящее время имеет особый интерес, и просим принять все зависящие от Вас меры и ускорить реализацию данного предложения, а также доложить о нашем предложении наркому тов. Федоренко и тов. Молотову».

Данное предложение было рассмотрено, но дальнейшего развития не имело. К тому моменту шасси Т-60 перестало быть перспективным, хотя определенные разработки с его использованием предлагались еще почти год. Между тем идея о переделке Т-60 в САУ была с успехом воплощена по другую сторону фронта: 10 мая 1943 года на параде в Бухаресте были показаны первые TunAnticar ре AfetMobil Т-60. Данная САУ представляла собой трофейное шасси Т-60 с установленной на ней трофейной 76-мм пушкой Ф-22. (17485).

7 сентября 1942 года был подписан договор между ГАУ КА и заводом №592 на выпуск первых пяти СГ-122. Стоимость переделки «Артштурма» в СГ-122 оценивалась в 45 тысяч рублей (17663).

7 сентября 1942 г. был подготовлен ЗАПРОС ДИРЕКТОРА АВТОЗАВОДА им. СТАЛИНА В АТУ ГАБТУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИС

Прошу Вашего согласия на приемку автомобилей с одной фарой, установленной на левом крыле, так как производство фар лимитируется отсутствием металла. Автомобили с одной фарой выпускаются ГАЗ'ом уже несколько месяцев.

Директор автозавода им. Сталина Лихачев

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 147. Л. 15. Подлинник (11211).

7 сентября 1942 на ГАЗ был доставлен для детального изучения немецкий трофейный бронеавтомобиль Sd Kfz 221 (3862).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2256 О переселении из находящихся в полосе отвода помещений НКПС семей лиц, не работающих в настоящее время на железнодорожном транспорте. (7053, 85).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2257 [О передаче НКПС для обеспечения воинских оперативных перевозок съемного воинского оборудования.] (7053, 86).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2261 О снижении расходной нормы аммиака при производстве азотной кислоты на заводах НКБ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 90 (11012).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2263 Об организации колонн паровозов особого резерва НКПС. (7053, 92-93).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2264 Об установлении запасов угля на железных дорогах к зиме. (7053, 94).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2266 О сооружении подъездных жел.-дор. ветвей Бакальского комбината [Челябинская обл.]. (7053, 98).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2267 О строительстве железнодорожной линии Гурьев - Астрахань. (7053, 99-101).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2269 Об увеличении пропускной способности Ашхабадской, Ташкентской, Оренбургской и Туркестано-Сибирской железных дорог для обеспечения вывоза нефтепродуктов из Красноводска и Гурьева. (7053, 110-115).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2270 Об усилении пропускной способности железнодорожной линии Астрахань - Урбах Рязано-Уральской железной дороги. (7053, 116-117).

7 сентября [Справка о выдаче мандатов уполномоченных ГКО на химических заводах Савченко А.А., Овчинникову А.Я., Вовченко Я.Л. и Колотыркину И.М.] № 2251-2254 (7053, 60).

Армия:

7 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 7 сентября наши войска вели бои с противником северо-западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районах Новороссийск и Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

Северо-западнее Сталинграда продолжаюсь упорные бои. Н-ская часть атаковала противника и улучшила свои позиции.

На поле боя осталось 280 убитых гитлеровцев и 5 сожжённых немецких танков. Нашими бойцами захвачено 7 пулемётов, 2 миномёта, 36 автоматов, до 200 винтовок и много боеприпасов. Взяты пленные. На другом участке в результате ожесточённого боя подбито 3 танка и истреблено две роты немецкой пехоты. Огнём пехотного оружия сбит бомбардировщик противника.

Юго-западнее Сталинграда наши войска вели ожесточённые бои против танков и пехоты противника. На участке Н-ского соединения немцы атаковали наш оборонительный рубеж. Вражеским танкам удалось проникнуть в расположение наших войск. Советские бойцы миномётным и пулемётным огнём привели в замешательство следовавших за танками гитлеровцев и, ударив с фланга, вынудили их котступлению. В это же время огнём из противотанковых пушек и противотанковых ружей было подбито 12 немецких танков. Через некоторое время гитлеровцы предприняли на этом участке ещё одну атаку. Эта атака неприятеля также провалилась. Потеряв ещё два танка и до 200 солдат и офицеров, противник отошёл на исходные позиции.

В районе Новороссийска советские войска вели оборонительные бои с танками и пехотой противника. Подразделение краснофлотцев под командованием тов. Жигачёва отбило атаку гитлеровцев, пытавшихся занять одну высоту. Противник потерял только убитыми свыше 100 солдат и офицеров. Наши моряки удерживают высоту, имеющую важное значение.

В районе Моздока наши части вели бои с переправившейся через водный рубеж группировкой противника. Самоотверженно действовали бойцы подразделения лейтенанта Беспалько и пулемётчики под командованием тов. Каюмова. В течение дня они уничтожили до двух рот пехоты противника.

На Западном фронте наша штурмовая и бомбардировочная авиация нанесла ещё один удар по аэродромам противника. Лётчики Н-ской части уничтожили и повредили 24 немецких самолёта. Кроме того, в воздушном бою сбито 2 и подбито 2 самолёта противника.

На одном из участков Западного фронта добровольно перешёл на сторону КраснойАрмии ефрейтор 1 немецкой танковой дивизии Франц С., служивший денщиком у одного из офицеров. Пленный рассказал: «Первая танковая дивизия долгое время находилась в обороне. 17 июля дивизия получила приказ направиться в тыл. Предполагалось, что после отдыха мы будем направлены на юг. При этом офицеры говорили солдатам, что на Южном фронте их ждёт богатая добыча и сытая жизнь. Наступление русских спутало планы немецкого командования. Не успели мы прибыть на отдых, как пришёл приказ вернуть дивизию обратно. Проделав 450-километровый марш, дивизия была брошена в бой. Наш мотополк в первых же боях потерял 65 процентов личного состава, 13 танков, 5 бронемашин, 5 противотанковых орудий, 6 пушек, 13 пулемётов, 11 миномётов, склад боеприпасов и склад продовольствия. Дивизия в целом тоже понесла огромные потери» (14762).

7 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 7 сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районах Новороссийск и Моздок.

На других фронтах существенных изменений не произошло.

За 6 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 20 немецких танков, 120 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 8 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорваны склад боеприпасов и склад горючего, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника.

В Баренцевом море нашей авиацией потоплен транспорт противника водоизмещением в 5 тысяч тонн.

Западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые бои с немецко-фашистскими войсками. Бойцы Н-ской части отбили четыре атаки, следовавшие одна за другой, а затем вынуждены были отойти на новые позиции. На другом участке немецкая пехота при поддержке 22 танков атаковала наши позиции. Бойцы и командиры, оборонявшие этот рубеж, отбили атаку противника. Уничтожено два немецких танка и до роты гитлеровцев.

Юго-западнее Сталинграда немцы крупными силами предприняли несколько атак. Противник отброшен с большими для него потерями. На одном участке 30 немецких танков атаковали позиции нашей артиллерийской батареи. Советские бойцы, ведя огонь с открытых позиций, отбили атаку неприятеля и уничтожили 8 немецких танков.

В районе Новороссийска наши части вели упорные бои против численно превосходящих сил противника. Ценой больших потерь врагу удалось вклиниться в боевые порядки наших войск. Бойцы Н-ской части в течение дня в ожесточённых боях уничтожили 8 немецких танков и свыше 400 гитлеровцев. Огнём нашей артиллерии подбито 4 танка, уничтожено 27 автомашин с войсками, 2 орудия, рассеяно и большей частью уничтожено до батальона пехоты противника.

В районе Моздока продолжались бои на южном берегу водного рубежа. Наше подразделение внезапным ударом выбило противника из одного населённого пункта, уничтожило артиллерийскую батарею и разгромило штаб немецкой части. На другом участке наши части нанесли контрудар группировке гитлеровцев, пытавшихся наступать в южном направлении. Потеряв в этих боях 23 танка, противник начал быстро отходить на север.

Ниже приводятся выдержки из записной книжки, найденной у убитого немецкогоофицера-артиллериста Ганса Лудта:

«Сегодня в 7 часов утра отправились в Вязьму. Сгоревшие поезда лежат по бокам насыпи. Здесь основательно поработала авиация.

...Мы на марше. Самое страшное — русские штурмовики, которые опускаются до 15 метров и стреляют из своих пушек. Наш маршевый батальон уже понёс большие потери от этих самолётов.

...Поразительно, как мало знает фронт о родине. Я пришёл к убеждению, что население не только покорённых стран, но и

Германии в огромном большинстве устало от войны. Что же будет при дальнейшей затяжке военных действий? В разговорах офицеры и солдаты теперь всё чаще вспоминают о русской зиме. Они с ужасом думают о том, неужели ещё раз придётся мёрзнуть и погибать в русских снегах».

Жители ныне освобождённой от немцев деревни Старое Устиново, Калининской области, Елисеев Д.Е., Орлова П.К. и другие рассказали о невыносимой жизни советских людей во время немецко-фашистской оккупации. «Немецкие бандиты, —сообщили они, — поголовно ограбили всех колхозников. Они заставили всех жителей деревни, даже детей и стариков, от зари до зари работать на строительстве дороги укреплений. Все мы голодали, и работать не было сил. Гитлеровцы зверски за это били, и теперь до самой смерти мы не забудем этих побоев. В нашу деревню немцы привели 55 пленных красноармейцев. Они заперли их в сарае и морили голодом. Вскоре 30 пленных умерли голодной смертью. Остальных спасла от гибели Красная Армия, освободившая деревню от фашистского ига».

Немцы хозяйничают в Венгрии, как в завоёванной стране. По приказу Гитлера десятки эшелонов с продовольствием отправляются в Германию, в то время как венгерское население голодает. Недавно вновь урезаны и без того скудные продовольственные нормы. В конце августа во многих городах Венгрии состоялись демонстрации голодного населения. В комитате Земплен толпа женщин — жён солдат —ворвалась в помещение военного ведомства с криками: «Верните с фронта наших мужей! Пусть они расправятся с немцами!» (14762).

7 сентября 1942 г. был выпущен приказ по истребительной авиации ПВО территории страны об обозначениях побед, а 9 сентября командующий истребительной авиацией ПВО генерал-майор А.С. Осипенко утвердил соответствующее положение. По этому документу сбитые самолеты противника обозначались пятиконечной красной звездой размером 15 см, обведенной полосой алюминиевой краски шириной 1 см. Звездочки следовало наносить с левой стороны фюзеляжа от передней кромки стабилизатора в направлении кабины через 10 см друг от друга. Впрочем, тут же уточнялось: звездочки надо было наносить "рядом с большой красной звездой". При заполнении промежутка между большой звездой и кабиной последующие звездочки должны наноситься выше в том же порядке.

Чаще на самолетах обозначались только индивидуальные победы: по ходу войны победы все реже фиксировались как групповые, а сбитый противник засчиты- вался кому-то лично. Но если обозначали также групповые результаты, то звездочки отличались цветом или окантовкой от личных.

Наконец, еще один вариант, когда личные и групповые победы обозначали вместе, никак их не различая. Например, в ПВО учитывались доли групповых побед. Но порой все сбитые просто суммировались. Такая система была распространена на Карельском фронте, где, судя по единообразию нанесения звездочек в разных полках, существовал общий для всех приказ. На левых бортах Р-40 и "харрикейнов" на прямоугольнике красного цвета было нарисовано от 10 до 30 звездочек при довольно скромных личных успехах пилотов.

Преимущественно звездочки наносили на левом борту. Реже, в основном на Р-39 (из-за расположения на нем дверцы кабины), использовался правый. Находились и желающие показать свои достижения всем, тогда звездочки появлялись на обоих бортах.

На носу звездочки рисовали практически только на "кобрах", у которых там была свободная панель. На других истребителях отметки побед почти всегда наносили за кабиной пилота или под ней. Иногда маленькие звездочки тяготели к большой - их помещали симметрично ее оси или даже прямо на ней. Крайне редко их втискивали между бортовым опознавательным знаком и хвостовым оперением.

Чтобы сделать звездочки заметнее, их иногда рисовали на фоне прямоугольника, обычно красного цвета, так называемой "доски" или плашки. Официально это было принято в 7-й воздушной армии. В 324-й иад, входившей в состав этой армии, в феврале 1945 г. выпустили приказ, определявший размеры "доски": 50 х 25 см. Ее окантовывали белой полосой шириной 1 см.

По пальцам можно пересчитать случаи фиксации побед в виде цифры или надписи. К такому методу прибегали, скорее всего, ради фотосъемки при достижении какого-то итога, вручении нового самолета или уже после войны. Наиболее известные случаи: самолеты дважды Героев Советского Союза - Н.Д. Гу- лаева (Р-39 с надписью "53 победы") и С.Д. Луганского (Як-1 с цифрой "32" в лавровом венке), а также Ла-5 И.С. Кравцова, на борту которого в послевоенное время было написано: "На этом самолете Герой Советского Союза гвардии капитан Кравцов, защищая город Ленина, сбил 31 самолет врага".

Порой противника сбивали и экипажи штурмовиков и бомбардировщиков. Тогда звездочки появлялись и на их самолетах, но подобных примеров совсем немного: сбивали редко, а рисовать малое число звездочек было не принято. Известны Ил-2 дважды Героев Советского Союза И.Ф. Павлова и Г.М. Паршина с несколькими обозначениями сбитых. Семь символов побед нес штурмовик командира эскадрильи 175-го гв. шап капитана Алексеева.

Бомбардировщики отмечали другие свои достижения. В дальней авиации - бомбовые удары по стратегическим целям. Во 2-м гв. акдд с 1943 г. было принято после каждого такого события рисовать на борту белый контур бомбы на фоне синей плашки (или без нее). Кое- кто внутри бомбы писал название города, подвергшегося бомбардировке.

Но не все летчики отмечали свои победы. Среди таких пилотов были и асы, например, К.А. Евстигнеев и А.В. Воро- жейкин.

Исключением для ВВС Красной Армии являлись обозначения побед в виде свастик или крестов. Тем не менее встречались и такие. Германскими крестами обозначали сбитые самолеты французские пилоты полка "Нормандия". Перечеркнутые свастики были нарисованы на истребителе Як-7 командира 1-й эскад- Подполковник А.А.Матвеев, командир 154-го иап у Р-40Е "Киттихаук", 1942 г. Хо- рильи 271-го иап В.Я. Хасина.	рошо видно, что звезды, обозначающие личные и групповые победы, - разные (11989).

7-8 сентября 1942 ожесточенной бомбардировкой сорвали наступление крупной танковой группы в районе Гулрак-Каменный Буерак на СтФ (271,210).

7 сентября в 1942 году войска противника ворвались в Новороссийск, захватили железнодорожный вокзал, элеватор и порт (14762).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2255 О планах снабжения горюче-смазочными материалами и углем Красной Армии и Военно-Морского Флота на сентябрь 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 61, 62-84 (11012).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2258. О сформировании 25 армейских полков ПВО. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 87 (11012).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2259 О сформировании десяти истребительно-противотанковых артиллерийских полков, пяти пулеметных артиллерийских полков и трех отдельных армейских разведывательных артиллерийских дивизионов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 88 (11012).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2260 О сформировании дополнительно батарей в 17 истребительно-противотанковых артиллерийских полках и доукомплектовании материальной частью истребительно-противотанковых артиллерийских полков. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 89 (11012).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2262 Об изменении в решении ГОКО от 19 мая 1942 г. № 1784сс "О мероприятиях по укреплению тыла фронтов, армий , корпусов и дивизий". РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 91 (11012).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2265 О сформировании 20 отдельных автотранспортных батальонов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 95-97 (11012).

7 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2268 Об организации стационарных военно-эксплуатационных отделений на фронтовых участках жел. дорог. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 102-104, 105-109 (11012).

Внешняя политика:

7 сентября 1942 года было получено:

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ

1. Конвой P.Q. 18 в составе 40 пароходов вышел. Так как мы не можем посылать наши тяжелые корабли в сферу действия авиации противника, базирующейся на побережье, мы выделяем мощные ударные силы из эсминцев, которые будут использованы против надводных кораблей противника, если они атакуют нас к востоку от острова Медвежий. Мы также включаем в сопровождение конвоя для защиты его от нападения с воздуха только что построенный вспомогательный авианосец. Далее мы ставим сильную завесу из подводных лодок между конвоем и германскими базами. Однако риск нападения германских надводных кораблей попрежнему остается серьезным. Эту опасность можно эффективно отразить лишь путем выделения для действий в Баренцевом море ударной авиации такой силы, чтобы немцы рисковали своими тяжелыми кораблями не менее, чем мы рискуем нашими в этом районе. Для разведывательных целей мы выделяем 8 летающих лодок “Каталина” и 3 разведывательных аэрофотосъемочных подразделения “Спитфайеров”, которые будут оперировать из Северной России. С целью увеличения масштаба воздушного нападения мы отправили 32 самолета-торпедоносца, которые по пути понесли потери, хотя мы надеемся, что по крайней мере 24 из них будут пригодными для операций. Указанные самолеты совместно с предоставляемыми Вами, как нам известно, 19 бомбардировщиками и самолетами-торпедоносцами, 42 истребителями короткого радиуса действия и 43 истребителями дальнего радиуса действия, я еще раз повторяю, будут недостаточны для того, чтобы оказать окончательное сдерживающее воздействие на противника. В чем мы нуждаемся — это в большом количестве бомбардировщиков дальнего действия. Мы полностью понимаем, что громадное давление, которое Вы испытываете на главном фронте борьбы, затрудняет предоставление большого количества русских армейских бомбардировщиков дальнего действия. Но мы должны подчеркнуть большое значение этого конвоя, в котором принимают участие 77 военных судов, которым во время операций придется использовать 15 тысяч тонн горючего. Если Вы можете временно перебросить дополнительное количество бомбардировщиков дальнего действия на Север, то прошу это сделать. Это крайне необходимо в наших общих интересах.

2. Наступление Роммеля в Египте получило сильный отпор, и я возлагаю большие надежды на то, что мы сможем добиться там благоприятного исхода в течение нынешнего месяца.

3. Операция “Факел” 24, хотя и отложена на 3 недели сверх того самого раннего срока, о котором я Вам говорил, готовится полным ходом.

4. Я ожидаю ответа Президента на определенные предложения, которые я ему сделал относительно использования контингента англо-американских военно-воздушных сил для действий на Вашем южном фланге зимой. Он в принципе согласен, и я ожидаю получить от него подробные планы. Я затем снова телеграфирую Вам. Между тем я надеюсь, что составление планов в отношении аэродромов и коммуникаций может продолжаться в том порядке, с которым с Вашего одобрения согласились Ваши офицеры, когда я был в Москве. Для этой цели мы хотим сначала командировать штабных офицеров из Египта в Москву, как только Вы будете готовы к тому, чтобы мы это сделали.

5. С огромным восхищением мы следим за продолжающимся великолепным сопротивлением русских армий. Германские потери, конечно, велики, и приближается зима. В своем выступлении в Палате общин во вторник я дам в приемлемой, как я надеюсь, для Вас форме отчет о моей поездке в Москву, о которой я сохраняю самые приятные воспоминания.

6. Пожалуйста, передайте мои добрые пожелания г-ну Молотову и поблагодарите его за поздравления по случаю моего благополучного возвращения. Да поможет бог преуспеянию наших предприятий (7430).

7 сентября в 1942 году японский посол в Германии Осима сообщил в Токио, что «Германия крайне недовольна тем, что Япония строит планы относительно германо-советского мира» (14762).

7 сентября в 1942 году Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении орденами СССР 12 офицеров и матросов королевского военного и торгового флота Великобритании за мужество, проявленное при доставке вооружения в Советский Союз (14762).

За рубежом:

7 сентября в 1942 году состоялся первый полёт американского бомбардировщика «В-32» "Доминатор". Самолёт был выпущен небольшой серией. Его производство и применение было прекращено сразу после окончания Второй Мировой войны (14762).

7 сентября 1942 года состоялся первый полет Консолидейтед B-32 Dominator (20793).

7 сентября 1942 - На Lindbergh Field состоялся первый полёт XB-32. Самолёт поднялся в воздух под управлением лётчиков-испытателей Расселла Роджерса (Russell Rodgers) и Ричарда МакМакина (Richard McMakin). Проблемы с одной из тяг управления триммером руля привели к вынужденной посадке на ближайшей базе морской авиации North Island. Самолёт провёл в воздухе всего 20 минут (22372).

7 сентября 1942 г. – перспективный истребитель Вилли Мессершмитта Me.309-V1 получил новый винт с возможностью реверса сразу после посадки, что резко сокращало длину пробега (14762).

7 сентября 1942 Военно-морская авиатранспортная служба создает отряд в Перл-Харборе, Гавайи, который начинает исследовательские полеты в качестве первого шага в установлении маршрутов между Сан-Франциско, Калифорния, и Брисбеном , Австралия (21793).

7 сентября 1942 Италия объявила войну Бразилии (4962).

Авиапромышленность:

К 8 сентября 1942 г. на стеклозаводе им. Горького (Моховые Горы) получили первый положительный результат изготовления опытных плиток силикатного стекла типа БС по методу профессора И.И. Китайгородского. Используя новый метод, там рассчитывали отработать дешевую и простую технологию производства силикатного стекла для внешнего слоя бронестекла вместо сталинита.

К сожалению, как следует из акта испытаний нового стекла, «метод получения плиток БС нельзя считать вполне освоенным, чтобы можно применять его в производственном масштабе». Выяснилось, что «большой отход плиток БС при обдувании сжатым воздухом требует дополнительных изысканий в подборе условий, подаче воздуха с точной регулировкой давления, а также точного выдерживания температуры плиток перед сталинизацией, так как при высокой температуре получаются вмятины в плитке (в середине) при низкой температуре плитку разрывает». Тем не менее, признавалась необходимость продолжения изыскательских работ в этом направлении.

Одновременно на заводе им. Горького проводилась работа по замене подушки из органического стекла неорганическим (силикатным) стеклом.

На основании многочисленных опытов, а также изучения поведения прозрачной брони в эксплуатации и на полигонных испытаниях «для замены конструкций деталей в существующих козырьках» были предложены несколько вариантов конструкций деталей бронестеко- зырьков и бронезаголовников для самолетов Ил-2 и Як-1, в которых акрилатовый протектор (защитный слой) заменялся сталинизирован- ным слоем.

Так, лобовая деталь бронекозырька состояла из четырех слоев, чередующихся со стороны удара пули следующим образом: тонкое стекло сталинит толщиной 4-5 мм, толстое сырое стекло - 20-21 мм, стекло сталинит (подушка) - 16-17 мм, тонкое акрилатовое стекло - 6-7 мм. Стекла в пакете склеивались между собой пленкой, применяемой для склейки стекол прозрачной брони серийного изготовления. Толщина пакета равнялась 50-55 мм, светопрозрачность - 72-75%. Заголовник летчика отличался от лобового бронестекла наличием двух слоев сырого стекла толщиной по 16-17 мм каждый вместо одного толстого слоя сырого стекла. Применение стекла сталинит в качестве подушки во всех предложенных комбинациях обеспечило полную прочность при ударе пули, так как сталинизи- рованный слой принимал на себя всю ударную нагрузку и работал на изгиб.

Предложенная конструкция козырьков позволяла отказаться от исключительно трудоемких операций при шлифовке и полировке стекла и применяемых при этом «станков Ш-1 и шпиндельных шайб, для привода которых расходуется большое количество электроэнергии», а также дефицитных абразивных материалов, таких как наждаки и крокус. Исключение из технологического процесса полировки и шлифовки стекла обеспечивалось «наклейкой на наружные поверхности тонких стекол, у которых порок в виде полосности, проявляется значительно слабее, чем у толстых стекол».

Одновременно становилось возможным отказаться от изготовления бронекозырьков для самолетов Ил-2 «из составных частей (мозаичность деталей), что исключает наличие швов, всегда имевшихся в старых козырьках и исключительно мешающих летчикам при боевых операциях».

По предварительным расчетам, «переход на новую технологию может дать экономический эффект в сумме около 30 млн. руб в год исходя из того, что плановая стоимость одного бронекозырька изготовленного по новому способу должна составить сумму в 3600 рублей, вместо установленных в настоящее время для авиационной промышленности - 6000 рублей за один комплект». Кроме того, несомненный экономический эффект давала «деятельность завода №148 НКХП, а также заводов №25 (дублер) и №233 НКПСМ СССР, имеющих возможность также перейти на новую технологию» (17481).

8 сентября 1942 вышел:

сов.секретно

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

Народного Комиссара Авиационной Промышленности СССР

№ 683с

Москва. 8 сентября 1942 г.

В исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 6.IX.42г. № 2249с - П Р И К А З Ы В А Ю:

2) Самолет ТБ-7 впредь именовать Пе-8 (Петляков-8)

Народник Комиссар Авиационной Промышленности - А.Шахурин

ЦГА РТ. Ф.Р-2845. Оп.З. Д.117. Л.374 (11313).

8 сентября 1942 вышел приказ ВВС КА № 01743 о том, что самолеты ПС-84 впредь именовать Ли-2 (Лисунов-2) (3404, 12).

8 сентября 1942 вышел приказ НКАП N 683 о том, что самолет ЛаГГ-5 впредь именовать Ла-5 (Лавочкин-5), а самолет ТБ-7 впредь именовать Пе-8 (Петляков-8) (805,15).

8 сентября 1942 года вышел приказ НКАП №683с: «...Самолет ЛАГГ-5 впредь именовать Ла-5 (Лавочкин - 5)» (21100).

8 сентября в 1942 году приказом НКАП истребителю «ЛАГГ-3» с двигателем «М-82» присвоено обозначение «Ла-5» (14763).

8 сентября 1942 года приказом НКАП на основании постановления ГКО (от 6 сентября) истребителю присвоили обозначение Ла-5.

Имея преимущество в скорости перед ЛаГГ-3, ЛаГГ-5 имел и недостатки. Летчики отмечали, что при выходе из пикирования приходилось прикладывать к ручке управления слишком большие усилия, на скоростях свыше 350 км/ч (видимо, по прибору) не открывался фонарь кабины, из-за чего приходилось в бою его держать открытым, а это потеря скорости, а о вентиляции кабины и говорить не приходится.

"Каждые сутки в жизни коллектива, - рассказывал бывший начальник сборочного цеха завода № 21 С. Зайчик, - были богаты примерами патриотизма и самоотверженного труда. По почину партийной организации на заводе применили поточную систему с конвейером общей сборки. Это позволило производить на имеющемся оборудовании больше самолетов меньшим числом рабочих. В цехах ежедневно подводились итоги социалистического соревнования, и каждые сутки загорались красные звезды выполнения сменного задания.

График стал непреклонным законом для коллектива завода. Рационализаторы предложили усовершенствованную противопожарную перегородку с разъемами для масло-, бензо- и воздушной проводок. Технологи нашли способ Ла-5Ф с пониженным улучшить качество и сократить затраты гаргротом труда на склейку и сушку деревянного фюзеляжа. Вместо гвоздевого метода склейки они предложили использовать прессы, а сушку ускорили с помощью электрического подогрева. В итоге производительность ряда цехов возросла в 2-5 раз".

Надо сказать, что двигатели М-82, огромное количество которых имелось на моторном заводе, позволили не только резко улучшить характеристики боевой машины, но и способствовал более ритмичному выпуску Ла-5. В то время как в поставках двигателей М-105, использовавшихся на истребителях "Як", бомбардировщиках Пе-2 и Ер-2 были постоянные перебои (12032).

8 сентября 1942-го приказом А.И.Шахурина №683с самолет ЛаГ-5 получил наименование Ла-5 (4573).

8 сентября 1942 г. согласно приказу НКАП № 683 истребитель ЛаГГ-5 переименован в Ла-5 (4707).

С 8 по 16 сентября 1942 в Москве в НИИ ВВС проходили гос. испытания транспортной версии Як-6. Оценка в целом была положительная, но отметили продольную и поперечную неустойчивость, малую нагрузку на ручку управления, не позволяющую оценивать реальную ситуацию. Ночью машину использовать было нельзя, т.к. приборная доска отражалась в лобовом стекле. Неразъемное крыло затрудняло эксплуатацию

Всего 34 полетаЭ вл м Лисицын, ви - м А.В.Синельников. В облете приняло участие 12 л (4657, 16).

Отчет по облету, доложенный И.В.С.:

Самолет прост в пр-ве и эксплуатации, дешев. Не требует высококачественного горючего, м.б. использован как транспортный, санитарный, связной, НББ.

Он м.б. рекомендован для серийного пр-ва и принятия на вооружение при условии проведения следующих доводок:

- Улучшение поперечной устойчивости,

- Усиление нагрузки на рули,

- Улучшение обзора вперед на рулежке и наборе,

- Введение разъемного крыла,

- Доводка кабины для ночных полетов.

Указанные доводки легко осуществимы и д.б. произведены с первого серийного с-та.” (4657, 16).

8 сентября 1942 после того, как с 16 августа рассматривали макет, был утвержден проект НБ Н.Н.П. Представили вариант с М-82А и ожидали скорость 472 км/час у земли и 525 на 6250 м. Дальность - 4000 км с 2 т бомб. В плане машины еще не было (4621, 21).

8 сентября 1942 макетная комиссия приняла проект НБ (Т) и утвердила макет (10667).

8 сентября 1942 г. под Сталинградом был захвачен истребитель Bf 109G-2 № 13689, который после испытаний в НИИ ВВС передали в БНТ ЦАГИ (19727).

8 сентября 1942 г. исправный Мессершмитт Bf 109G-2 попал к нам в качестве трофея, а вскоре появилась возможность испытать и Bf 109G-2/R6 с двумя дополнительными подвесными пушками MG 151/20. Имея скорость у земли 505 км/ч, а на высоте 3 000 м — до 586 км/ч, «трехточечный мессер» слегка отставал от наших истребителей, но на 7 000 м разгонялся до 650 км/ч и был лучше на вертикалях. Говоря о мерах по противодействию таким самолетам, 23 октября 1942 г. начальник НИИ ВВС доложил Сталину: нужен истребитель, который при весе не более 3 300 кг имел бы скорость не ниже 550 км/ч у земли и 680 км/ч на высоте 6 000–7 000 м. На испытаниях трофейного Bf 109F весной 1942 г. специалисты НИИ ВВС неумышленно занизили его высотно-скоростные данные, и летчик Кубышкин дал в газете «Сталинский сокол» неверные рекомендации по борьбе с ним. Инженеры НИИ ВВС не выявили неисправность нагнетателя мотора DB 601N, теперь же руководство НИИ решило «перестраховаться» и утверждало: немцы стали делать высотные истребители, для борьбы с ними необходимо улучшать энергетику и усиливать вооружение. На моторе DB 605A-1 под капотами новых «мессеров» нашли разъемы системы впрыска закиси азота GM 1, хотя самой ее не было, и руководителям всех «истребительных» и моторных КБ Наркомата авиапромышленности поручили активизировать работы по высотным истребителям (22751).

8 сентября 1942 захваченный Bf 109G-2 из группы III/JG 53 эвакуировали в Москву. После изучения он долго стоял в выставочном зале БНТ (23186).

8 сентября 1942 вышел приказ НКАП N 680 о том, что агрегат непосредственного впрыска НБЗУ, производимый на заводе 296 предварительно прошел 100 часовые летные испытания на моторе М-82 (904,106).

Агрегат непосредственного впрыска НБЗУ, производимый на заводе 296 удовлетворительно прошел 100 часовые стендовые и летные испытания на моторе М-82.

В целях обеспечения потребности в агрегатах непосредственного впрыска, приказываю:

1. Нач 4ГУ и директору завода:

а) обеспечить выпуск в сентябре месяце с.г. 50 шт. агрегатов НБЗУ для проведения войсковых испытаний

б) установить программу выпуска НБЗУ в 4 кв. С.г.

сентабрь - 100 шт.

ноябрь - 150 шт.

декабрь - 200 шт.

г) представить к 1 октября с.г. мероприятия по дальнейшему увеличению выпуска этих агрегатов до 850 шт. в месяц в 1 кв. 1943 г.

Подписал А.И.Ш. (904,106).

8 сентября 1942 под Сталинградом был захвачен Bf 109G-2, который потом, после испытаний в НИИ ВВС, демонстрировался в БНТ ЦАГИ и виден на фото (2466,118).

8 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2282 О восстановлении скоростной трубы ЦАГИ. (7053, 163).

8 сентября 1942 г. вышло постановление ГКО № 2282 «О восстановлении скоростной трубы ЦАГИ». В декабре 1942 г. трубу Т-106 впервые запустили после реэвакуации, а в начале следующего года ввели в эксплуатацию (19727).

Другие оборонные отрасли:

8 сентября 1942 г. были подготовлены ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТАРШЕГО ВОЕНПРЕДА В АТУ ГАБТУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИС-5В

Главный инженер Московского ордена Ленина автозавода им. Сталина письмом за № Б-6584-60 и Б-6583-60 от 5.9.1942 г. просит АТУ ГАБТУ КА дать свое согласие:

1. На изъятие к установке на автомашинах ЗИС-5В кронштейна крепления переднего номерного знака, ссылаясь, что в настоящее время номерные знаки не устанавливаются, поэтому кронштейны не требуются.

2. На установку на автомашинах ЗИС-5В вместо двух фар ЗИС-5 устанавливать одну фару ЗИС-5 нормальную с левой стороны, а с правой стороны ставить подфарники, подобно тому, как это выполнено на ряде грузовых автомашин иномарок.

Прошу по затронутым вопросам дать Ваше заключение.

Ст. военпред ГАБТУ Красной Армии интендант 3 ранга Мешков

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11386. Д. 147. Л. 14. Подлинник (11211).

8 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2273 Об обеспечении железных дорог смазочными материалами в сентябре 1942 г. (7053, 120-121).

8 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2276 О производстве танков Т-70. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 123-124, 125 (11012).

8 сентября 1942 года Сталин подписал постановление ГКО №2276сс "О танках Т-70". В основном оно было посвящено модернизации ходовой части Т-70. По итогам испытаний был выбран компромиссный вариант (с толщиной бортов 15 мм), который запускали в серию как Т-70Б. Сроком запуска Т-70Б в серию указывался сентябрь 1942 года, с полным переходом на такой вариант с 1 октября. Но одновременно, к 1 октября 1942 года, требовалось также испытать Т-70 с двухместной башней.

Один из 4 танков Т-70 с усиленной ходовой частью и увеличенной толщиной бортов с серийным номером 208207, изготовленный в августе 1942 года, СКБ КЭО ГАЗ решили пустить в дело для разработки двухместной башни. Это объяснялось и небольшим пробегом машины, и всё еще оставшейся необходимостью усилить борта до 25 мм. В виду того, что задание на разработку машины с двухместной башней носило срочный характер, каких-то существенных изменений в конструкцию шасси вносить не стали. Например, на танке так и остался люк механика-водителя старой конструкции, а также укороченные крылья, которые нарастили спереди и сзади. Наиболее заметной переделкой стала крыша боевого отделения. Дело в том, что более крупная башня с увеличенным погоном требовала больше места. В результате крыша стала состоять из одной детали. Теперь для того, чтобы демонтировать двигатель, требовалось сначала снять башню, а затем крышу боевого отделения (21138).

8 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2277 Об условиях Всесоюзного социалистического соревнования работников строек, заводов и цехов, осуществляемых Наркомцветметом. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 126 (11012).

8 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2279 Об эвакуации оборудования Мизурской обогатительной фабрики Садонского комбината и оставшегося оборудования завода "Электроцинк". РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 128 (11012).

8 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2280 Об увеличении производства 76 мм снарядов в сентябре и октябре 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 129-136, 137-161 (11012).

8 сентября [Справка о выдаче мандатов уполномоченных ГКО на заводах НКХП Зайцеву С.Д. и Березовскому И.А.] № 2274-2275 (7053, 122).

В течение 8—15 сентября германская авиация уничтожила крупнейшие нефтехранилища в Астрахани и Камышине, разбомбила несколько нефтеналивных составов между станциями Емелинка – Богдо, а также два танкера в Каспийском море. Если прибавить к этому нападение на станцию Зензели 14 сентября, то становится ясно, что ситуация с доставкой нефтепродуктов с Каспия в северные районы СССР стала критической. Нетрудно было догадаться, какой город может стать следующей целью Люфтваффе. В 320 км к северу от Сталинграда еще нетронутыми оставались большие нефтехранилища в Саратове. В самом городе хорошо осознавали нависающую опасность. В сентябре активизировалась работа по укреплению его ПВО. Если в конце августа Саратов прикрывали шесть отдельных артдивизионов, один дивизион 376-го ЗенАП (80 орудий среднего калибра, восемь орудий малого калибра и 24 крупнокалиберных пулемета ДШК) и три отдельных батальона ВНОС, и еще один полк – 720-й ЗенАП – находился в стадии формирования, то в сентябре по распоряжению командования войск ПВО страны на усиление Саратовского дивизионного района прибыли 1078-й и 923-й ЗенАП, 93, 85, 343 и 380-й ОЗАД, три бронепоезда, 43-й зенитно-прожекторный полк, 16-й отдельный зенитно-прожекторный батальон, два отдельных батальона ВНОС, пять батарей СОН-2, три бронеплощадки и два отдельных взвода ВНОС. Командование над дивизионным районом ПВО принял полковник М. В. Антоненко, а командиром 144-й ИАД ПВО был назначен Герой Советского Союза подполковник М. П. Нога. Основная масса всех сил и средств сосредотачивалась непосредственно на обороне Саратова. Была проведена большая работа по размещению частей, выделению помещений, обеспечению электроэнергией, водой, хотя из-за нехватки ресурсов многие мероприятия проводились наспех. Позиции зенитных батарей строились без соблюдения правил и норм, неравномерно распределялись боеприпасы и техника. Саратовский горкомитет обороны принял несколько специальных постановлений, в т.ч. о размещении штабов диврайона ПВО, о строительстве командного пункта, огневых позиций и землянок для жилья личного состава частей противовоздушной обороны. Наряду с боевыми частями войск ПВО к боевым дежурствам активно привлекались и военно-учебные заведения: Качинская авиашкола, Энгельсское училище ПВО, один взвод 37-мм орудий которого был поставлен на охрану моста через Волгу. На аэродроме авиазавода № 292 была сформирована дежурная эскадрилья из пяти истребителей Як-1, пилотами которых были заводские летчики-испытатели. Формирования МПВО были переведены на казарменное положение, в городе активизировалась работа по строительству убежищ и командных пунктов, строительству запасных пожарных водоемов, соблюдению светомаскировки, проведению технической маскировки крупных промышленных объектов, железнодорожного моста через Волгу в районе Увека. Только за период с 1 по 15 сентября обеспеченность населения укрытиями в городах Саратовской области удвоилась. Были оборудованы 200 больших убежищ и отрыты 70 км щелей. На 15 сентября в областном центре могли укрыться в общей сложности 150 тыс. человек. В сентябре закончилось строительство командного пункта МПВО. Увеличилось и число групп самозащиты. В Саратове их к осени насчиталось 850, в Вольске – 118. Однако недостатки в организации местной противовоздушной обороны все же устранялись медленно и не полностью. Так, нарком среднего машиностроения С. Акопов в своем приказе от 17 сентября писал:  «Произведенной проверкой группы заводов в Куйбышеве, Саратове, Энгельсе установлено, что подготовка к МПВО на этих заводах находится в неудовлетворительном состоянии. Приказ за № 355сс от 12.6.42 не выполнен… КП отсутствуют, газоубежищ, бомбоубежищ нет. Щели содержатся в запущенном состоянии. Противопожарные профилактические мероприятия организованы неудовлетворительно. Противопожарного инвентаря – бочек с водой и ящиков с песком – установлено недостаточно… Боевая подготовка проходит нерегулярно и по сокращенной программе» (11774).

Армия:

8 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 8 сентября наши войска вели бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районах Новороссийск и Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

Западнее Сталинграда продолжались ожесточённые бои. Части Н-ского соединения отбили атаку противника. Немцы подтянули новые силы и при поддержке танков в течение нескольких часов пытались прорвать нашу оборону. Все атаки гитлеровцев были отбиты. На поле боя противник оставил 6 подбитых танков и более 200 трупов солдат и офицеров.

Юго-западнее Сталинграда наши войска вели оборонительные бои. Н-ская часть отбила несколько атак противника и уничтожила 4 немецких танка и свыше роты гитлеровцев. На другом участке наше подразделение ночью совершило вылазку в расположение противника. Советские бойцы разгромила штаб румынского батальона, перебили 80 румынских солдат и офицеров и взорвали 7 автомашин с боеприпасами.

В районе Новороссийска наши войска вели напряжённые бои с танками и автоматчиками противника, вклинившимися в нашу оборону. Бойцы Н-ской части огнём артиллерии, миномётов и бронебойщиков уничтожили 5 немецких танков, 14 автомашини свыше 400 гитлеровцев. На этом же участке внезапной атакой из засады танкисты уничтожили ещё 7 танков и 17 автомашин и истребили до 200 немецких солдат и офицеров.

В районе Моздока наши части вели бои с переправившимися через водный рубеж войсками противника. Группа танков и свыше батальона немецкой пехоты перешли в наступление на участок, который обороняла Н-ская часть. Наши бойцы подпустили неприятеля на близкое расстояние, а затем миномётным и пулемётным огнём прижали гитлеровцев к земле. Все попытки врага возобновить атаку провалились. В результате этого боя уничтожено 3 немецких танка и до двух рот гитлеровцев.

На одном из участков Западного фронта наши войска заняли укреплённый немцами населённый пункт. В боях за этот оборонительный рубеж уничтожено 6 немецких танков, 20 пулемётов, 10 повозок с военным имуществом, 4 автомашины и до 600 солдат и офицеров противника.

На Северо-Западном фронте происходили бои местного значения. Наши автоматчикиво главе со старшим лейтенантом т. Копасовым и политруком т. Вотановым атаковали и захватили вражеский узел обороны. На другом участке огнём артиллерии и миномётов уничтожено до 150 немецких солдат и офицеров.

Взятый в плен на Ленинградском фронте немецкий унтер-офицер Рудольф Своциль рассказал: «Мы несём большие потери. Моя рота, насчитывавшая год назад около 200 человек личного состава, за это время пять раз пополнялась, и состав её уже полностью обновлён. В бою 3 сентября русские полностью истребили 7 роту нашего полка. На её место бросили 5 роту, но и её постигла та же участь. От роты осталось лишь несколько солдат».

У ефрейтора Вильгельма Гундхаккера найдено письмо от отца из Пабнейкирхепа. В нём говорится: «...Многие полагают, что война с Россией кончится не скоро. Это ужасно! Здесь людей становится всё меньше и меньше. Зато снова привозят русских пленных, и среди них много женщин. Все они не хотят по-настоящему работать и чем только могут мстят нам. Становится страшно, когда видишь в их глазах безграничную ненависть».

В деревне Никифорове, Орловской области, немецко-фашистские разбойники схватили колхозницу Марию Петровну Огорёву и предложили ей сказать, где расположена база партизан. Советская патриотка отказалась отвечать на вопросы. Гитлеровцы пытали её, но не добились ни слова. Озверевшие бандиты связали колхознице руки и ноги, бросили её в сарай и подожгли его.

Чешские патриоты напали на отряд гестапо, отбиравший хлеб у крестьян, и истребили несколько гитлеровцев. Сожжено также 3 склада с хлебом, который оккупанты приготовили для отправки в Германию.» (14763).

8 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 8 сентября наши войска вели бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районах Новороссийск и Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

За 7 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 30 немецких танков и бронемашин, более 150 автомашин с войсками и грузами, 4 автоцистерны с горючим, подавлен огонь 7 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорваны 2 склада боеприпасов, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

Западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые оборонительные бои с противником. Немцы предприняли на узком участке танковую атаку. Советская артиллерия остановила продвижение врага. Подтянув новые силы танков и пехоты, гитлеровцы при поддержке авиации вторично атаковали наши позиции. После ожесточённого боя наши части отошли на другой рубеж обороны. На участке Н-ского соединения гитлеровцы пытались захватить один населённый пункт. В течение всего дня с переменным успехом шли кровопролитные бои, в ходе которых немцы потеряли 5 танков и до 450 солдат и офицеров.

Юго-западнее Сталинграда немцы перешли в наступление и пытались зайти во фланг наших частей. Атака противника была отбита контрударом наших танкистов. Подбито 9 немецких танков и уничтожено до роты гитлеровцев. На другом участке Н-ская часть второй день отбивает атаки крупных сил танков и пехоты противника.

В районе Новороссийска продолжались упорные бои с танками и пехотой противника, вклинившимися в нашу оборону. Немецкие автоматчики пытались захватить нашу артиллерийскую батарею с тыла. Артиллеристы-краснофлотцы приняли бой и отбили врага. Наши пулемётчики под руководством политрука тов. Родина в упор расстреляли группу автоматчиков противника. На другом участке бойцы части тов. Ермоленко в течение трёх часов вели бой с численно превосходящими силами врага. В этом бою они уничтожили до роты немецкой пехоты.

В районе Моздока противник под прикрытием артиллерийского огня и авиации переправил через водный рубеж пехоту и танки. Советские пехотинцы во взаимодействии с артиллеристами и бронебойщиками подбили и уничтожили 10 немецких танков, 6 бронемашин и истребили до 850 солдат и офицеров. Противник не выдержал удара и пытался выйти из боя. Наши части нанесли фланговый удар и продолжают вести бой на уничтожение группировки противника.

Лётчики-штурмовики Краснознамённого Балтийского флота под командованием тов. Карасёва совершили налёт на аэродром противника. Прорвавшись через мощный зенитный огонь, наши лётчики уничтожили 10 немецких трехмоторных самолётов.

У убитого немецкого солдата Фрица Римеля найден дневник «Воспоминания обоях». Ниже приводятся выдержки из дневника, описывающие один из боев:

«В 4.00 началось наступление. Когда-то в прошлом году я изъявил желание стать мотоциклистом, чтобы идти впереди всех; теперь же я хотел бы находиться как можно дальше от фронта... Заговорили русские пулемёты. Какой несносный огонь! Вот уже первые жертвы. Мы подошли к восточной окраине села и пытались его захватить. Совершенно неожиданно из домов был открыт мощный и точный огонь. Один за другим легли 32 человека. Пал лейтенант Баумберг. Погибли Эрле, Мюллер, Ксари и другие. Только ночь нас спасла от полного уничтожения...»

Солдату Гихарду пишет отец из Бейгерлитца: «Горе и нищета всё увеличиваются... Тебя, наверное, интересуют все наши новости. Но, к сожалению, я могу сообщить тебе мало радостного. На этой неделе мы получили печальное известие о том, что Ганс Иозеф убит. Ганс Клейн, сын Эдуарда, тяжело ранен. Иозеф Штифмаер болен тифом... За это время очень много народу умерло и в нашей местности от недоедания: старый Ферд, Мартин Гики, Цейнер, Шандлин, Бертль Бауэр, старая Вагнерша, Иоганн Феттер, Гертль, маленький Максль Гаубель, Иоганн Гейер и ещё многие».

Немецко-фашистские захватчики превратили Польшу в свою колонию. С каждым днём всё больше хозяйств польских крестьян немцы объявляют германской собственностью и передают их прусским колонистам, а крестьян превращают в батраков. В Польше создано германское общество «Остланд», которое уже забрало в свои руки больше 7 миллионов гектаров польской земли. Прибывший из Восточной Пруссии немецкий помещик Эмиль Брудуль прибрал к своим рукам хозяйства Феликса Яновича, Коханского, Журальского, Краевского и многих других польских крестьян. Прусский помещик отнял у крестьян всю землю, скот, жильё и хозяйственные постройки. Раньше Феликс Янович имел 50 моргов земли, двух лошадей и дом. Немцы сделали его нищим. Теперь Янович за угол в своём собственном доме должен отрабатывать немцу-помещику 7 дней в месяц. Новоявленный помещик, бывший руководитель штурмовиков Вилли Бланк, согнал из окрестных деревень сотни польских крестьян и заставляет их работать на себя по 16 часов в сутки. В его имении крестьяне живут в худых бараках, получают отвратительную пищу. Им запрещено самовольно отлучаться с территории имения. За малейшую провинность крестьян зверски избивают или ссылают в концентрационный лагерь. Так выглядят немецкие порядки, которые устанавливают гитлеровцы в захваченных ими странах.» (14763).

8 сентября 1942 последний уцелевший на Черном море ГСТ вместе с "Каталинами" высаживал десант в Варне (Болгария). На 1 января 1942 года на Черном море сохранилось всего пять ГСТ. Они входили в состав Севастопольской группы. Заняты были в основном перевозкой в осажденный город особо важных грузов. К 22 апреля их осталось только три. ГСТ перебросили па побережье Кавказа, в Геленджик. Оттуда они участвовали в эвакуации из Севастополя, а затем в снабжении партизан Крыма. Разведку теперь вели не далее меридиана Евпатории - не позволял радиус действия (3457,49).

8 сентября 1942 сер. 520 иап Б.М.Гомолко, в первом боевом вылете, встретился с 10 б и вступил в бой, сбил один и тараном - ругой. Спустился на парашюте и убил одного, а другого л бомбардировщика взял в плен (438,856).

8 сентября 1942 года по директиве НКО № 110430сс началось формирование механизированных корпусов в составе трех механизированных, танковой бригад и ряда других частей и подразделений. Всего до конца года укомплектовали шесть корпусов, которые отличались структурой подразделений. Так, 1 и 2-й имели по одной танковой бригаде штата № 010/240 (49 машин), в 3 и 5-й входило по две таких бригады, а в 4 и 6-м вместо бригад было по одному танковому полку. Таким образом, мехкорпуса насчитывали 175 (95 Т-34), 224 или 204 танка. При этом большая часть мехкорпусов имела на вооружении английские и американские танки.

Впоследствии организация мехкор- пуса несколько раз менялась, и к началу 1944 года в его состав входило три мехбригады (в каждой танковый полк штата № 010/292 или 010/414. танковая бригада штата № 010/500 и другие части, всего 197 танков, из них 176 средних (Т-34 или М-4 «Шерман»). К концу войны число танков в корпусе составляло 183 машины. Всего было сформировано 13 мехкор- пусов, часть которых (например, 1-й и 1-й гвардейский) были укомплектованы «шерманами». Таким образом, в отличие от танковых корпусов, в механизированных тридцатьчетверки соседствовали с ленд-лизовскими машинами вплоть до конца Второй мировой войны (12217).

8 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2278 О довольствии маршевых положений отправляемых на фронт. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 127 (11012).

Внешняя политика:

8 сентября 1942 года было отправлено:

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕМЬЕРУ ЧЕРЧИЛЛЮ

Ваше послание получил 7 сентября. Я понимаю всю важность благополучного прибытия конвоя 2 P. Q. 18 в Советский Союз и необходимость принятия мер по его защите. Как нам ни трудно выделить дополнительное количество дальних бомбардировщиков для этого дела в данный момент, мы решили это сделать. Сегодня дано распоряжение дополнительно выделить дальние бомбардировщики для указанной Вами цели.

Желаю Вам успеха в осуществлении операции против Роммеля в Египте, а также полного успеха в осуществлении операции “Факел” (7430).

8 сентября 1942 г. Канада, подписавшая с Советским Союзом соглашение о кредите (так называемое "пшеничное соглашение") взяла на себя значительную часть поставок Британии. К этому времени наряду с северным маршрутом поставок в полную меру заработали трансиранский и тихоокеанский. Последнему суждено было стать основным в перевозке продовольствия, так как Япония, находившаяся в состоянии войны с Соединенными Штатами, допускала перевозки только "невоенных" грузов.

Новые пути открыли более широкие возможности увеличения ввозимого в СССР продовольствия. Поставки не только возросли в масштабах. Изменилась и их номенклатура. Добавились маргарин, соевая мука и крупа, сыр и специально приготовленные питательные и легкие концентраты. Помнят бойцы Ленинградского фронта, как, уходя в разведку, они получали толстые плитки горького американского шоколада, банки галет. Помнят они и вкус шоколада с говядиной, мяса индейки или курицы в шоколаде. А знаменитую "тушенку", без которой, по воспоминаниям Н. С. Хрущева, было бы невозможно накормить армию, или борщ в пакетах американцы стали производить специально для России по русским рецептам (19582).

За рубежом:

8 сентября 1942 г. – первый налёт на континентальную часть США японского самолёта, E14Y1 с подводной лодки I-25 (14763).

8 сентября 1942 - Первый налёт на континентальную часть США японского Е-14Y1 с подводной лодки. Второй и последний налёт - 29 сентября 1942-го (22371).

8 сентября 1942 г. – состоялся первый полёт нового перспективного истребителя Вилли Мессершмитта Me.309-V1 с реверсом винта. Во время второй посадки в Лехфельде пилот-испытатель Баур использовал реверс винта сразу после касания. Торможение было настолько резким, что самолёт развернуло, закрылки и руль высоты были повреждены, а после этого сломалась носовая стойка шасси. После ремонта испытания реверсивного винта прошли с большим успехом. За это время Баур успешно отработал приём торможения самолёта, который он эффектно продемонстрировал перед комиссией: на рулёжке лётчик резко дал реверс и самолёт практически тут же встал, а с голов членов комиссии слетели шляпы. (Надо думать от воздушной струи, а не от удивления!) (14763).

8 сентября в 1942 году для повышения качества связи на линии Берлин — Кабул в горных районах Кавказа построена промежуточная радиорелейная станция (кодовое обозначение «Тигровый замок») (14763).

Авиапромышленность:

9 сентября 1942 вышло постановление ГКО N 2283сс "О выпуске самолетов Ил-2 с деревянными крыльями и удлиненным деревянным фюзеляжем" в целях сокращения расхода дюралюмина при производстве самолетов Ил-2 (1589,73).

9 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2283 О выпуске самолетов Ил-2 с деревянными крыльями и удлиненным деревянным фюзеляжем. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 164 (11012).

9 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2283 О выпуске самолетов Ил-2 с деревянными крыльями и удлиненным деревянным фюзеляжем

В целях сокращения расхода дюралюминия при изготовлении самолетов Ил-2 на заводах №№ 1,18,30 и 381 Государственный Комитет Обороны постановляет: Разрешить Наркомавиапрому:

1. Выпускать с 15.IX.42г. самолеты Ил-2 с удлиненной деревянной частью фюзеляка, из'яв из конструкции самолета дюралюминиевое кольцо, соединяющее хвостовую часть фюзеляка с центропланом.

2. Выпускать, начиная с 15.IX.42г., на заводах №№ 18 и 381 самолеты Ил-2 с деревянной консолью крыла, но образцу самолетов Ил-2, выпускаемых заводом № 1 (10365).

9 сентября 1942 ви НИИ ВВС подготовили оценку, предложения и требования строевых частей к промышленности

С-т Ил-2

С-т Ил-2 является хорошим штурмовиком. В целях повышения качества, живучести и надежности с-та необходимо:

- установить дублирование управления

- обеспечить обзор назад (путем установки зеркала)

- иметь 2-х местный штурмовик с установкой крупнокалиберного пулемета для защиты хвоста

- улучшить качество передних стекол (козырька л)

- усилить бронензащиту с-та (имеющаяся броня обеспечивает защиту от пуль только калибра 7,62 и не обеспечивает защиту от бронебойных пуль калибра 15 мм

- увеличить мкс. скорость

- снять прицел ПБП-1 и заменить его простым механическим кольцевым прицелом

- установить механическую перезарядку пушек ВЯ

- поставить однопроводную систему электрооборудования

- увеличить дальность двухсторонней радиосвязит до 120-140 км (сейчас 60-80, а у Ме-109 и Киттихока 110-140)

- сделать взаимозаменяемыми отъемные плоскости всух заводов 1, 18, 381, 30)

- на всех с-тапх поставить винт-газ (объединить управление)

- оборудовать с-т системой расжижения масла бензином

- применять антифриз в качестве охлаждающей жидкости

С-т Пе-2

Опытный с-т производства з-да 39 и 22 проходили сипытания в НИИ ВВС с 22 декабря 1940 по 1 марта 1941

Большой уровень помех радиоприему приводит к тому, что с-т не обеспечен радиосвязью

По своему объему и характеру спецоборудования с-ты Пе-2 и Пе-3 являются современными и вполне подходятпо уровню к с-там союзников и противника

Монтаж и качество спецоборудования стоят гораздо ниже, чем на До-215, Ю-88, Норт-Америкен

Оценка с-та Пе-2 на основе опыта боевого применения:

Макс. скорость Пе-2 без установки наружных подвесных баков составляет 540 км/час на расчетной высоте 2-й скорости нагнетателя 5000 м (это получено на госиспытаниях головного серийного с-та в январе-марте 1941).

С-т выпуска апреля-мая 1942 г. на высоте 5000 м имеет максимальную скорость:

а) с ухватами наружной подвески бомб (строевые части летают, как правило, с ухватами) 490-500 км/час.

б) с наружной подвеской бомб 4-ФАБ-100 - 470-475 км/час

Значительбные потери макс. скорости происходят за счет:

- резкого снижения качества отделки поверхности - 20-25 км/час

- неубирающихся ухватов наружной подвески бомб - 15

- чрезмерной шероховатости зимнего камуфляжа - 15-20

Итого - на 50-60 км/час

Макс. скорость также может уменьшится из-за измененного открытия створок водорадиаторов на 5—60 км/час

С-т Пе-2 первых серий превосходил по макс. скорости с-ты Ю-88, До-215 на 90-100 км/час, Ме-110 - на 15 км/час

В настоящее время различия между ними значительно скоратились

- протектор б/б типа НИИРП образца 1938 г. не защищает баки отвытекания горючего в пулевые пробоины, в результате чего с-т легко воспламеняется от зажигательных пуль и горит. Система заполнения баков нейтральными газами от выхлопных газов не ликвидировала пожарную опасность с-та. При пожаре с-та плямя и дым затягивает в кабину. Неообходимо отсеки с баками изолировать.

С-т Ту-2 2М-82, опытный образец с-та 103В проходил совместные государственные и заводские испытания на аэродроме з-да № 166 в Омске с 15 декабря 1941 по 31 июля 1942.

ВМГ работала неудовлетворительно (трещины выхлопных коллекторов, падение давления масла на пикировании, раскачка оборотов, перегрев мотора на земле, недоведенность М-82, велики усилия на секторе газа, сектора отходят с крайнего положения и усложняется посадка из-за этого, автокорректор подъема на всоту не сохраняет альфу, РПД не сохраняет Рк, неудовлетворительно работают свечи ВГ-12, выброс масла из суфлеров моторов на высоте более 5000 м.

В боевых условиях с-т не проверялся

В процессе непродолжительной эксплуатации Ту-2 в 132 АП (закончена вывозная программа для летного состава) выявлено, что наиболее слабым местом является ВМГ и гидросистема.

По отзывам л-и и летного состава 132 ПА с-т в управлении прост и напоминает СБ.

С-т ДБ-3Ф 2М-88

Серийный с-т № 390801 производства з-да № 39 проходил госиспытания с 16 июля 1940 по 23 августа 1942.

Серийный с-т № 180630 производства з-да № 18 проходил госиспытания с 5 сентября 1940 по 4 октября 1940.

Объем и выполнение спецоборудования стоят ниже, чем у Ю-88, До-215 и Нрт-Америкен

Наиболее характерные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации в боевых условиях:

- необходимо оборудовать системы заполнения б/б нейтральными газами от выхлопного коллектора вместо Со

- демаскировка с-та ночью из-за языков пламени из выхлопных патрубков

- тяжелое управление РВ, РН и элеронами

- мал диапазон отклонения лопастей ВИШ-23 невозможно для экономии горючего перевести винт на пониженные обороты на большой высоте

- пневматические колеса размером 1000х350 малы, не соответствуют весу 11000 кг и более

- необходимо сделать системы расжижения масла бензином

- недостаточная мощность оборонительного огня (на последних на верхней и нижней установке поставлены УБТ)

С-т ТБ-7 с 4АМ-35-А постройки завода № 124 проходил госиспытания в НИИ ВВС с 20 марат 1941 по 11 июня 1941

По отзывам строевых частей с-т обладает высокими боевыми качествами как ДБ.

С-т имеет большую дальность и грузоподъемность, выполняет задания по разрушению экономических и политических центров.

Вождение с-та в облаках и в ночное время не представляет особых трудностей.

По количеству и мощности огневых точек с-т является вполне обороноспособным и мал уязвим для истребителей.

По сравнению с с-тами противника с-т ТБ-7 не имеет себе равных с-тов ДБ

С-т ПС-82 2 М-62 (Ли-2)

С-т проходил госиспытания с 11 мая по 209 июня 1940 в транспортном, десантном и санитарном вариантах

- входная дверь открывается наружу

- остывают головки цилиндров при -10 -15

- недостаточен проход между сиденьями и стенками кабины л.

- недостаточна металлизация с-та, качество монтажа электрооборудования - низкое

С-т ДБ-240 2М-105.

Проходил госиспытания с 27 сентяюбря по 17 октября 1940

- улучшить поперечную устойчивость с-та

- слишком тяжело управление

- улучшить работу тормозной системы

- размер колес 1100х400 не соответствует весу (не выше 10000)

- недостоточно тугой ход кранов управления шасси и щитками

- металлизация плохаи и не везде

- бензобаки не протектированы

- перегрев масла и воды

- всасывающие патрубки расположены снизу и не защищены от пыли

- трещины выхлопных коллекторов

- лапы подмоторной рамы недостаточно прочны и разрушаются

- - необходимо пулеметы ШКАС заменить на крупнокалиберные

По вооружению Ер-2 2АМ-37 - проходил испытания в декабое 1041 - январе 1942 и был выявлен ряд дефектов (796,16).

9 сентября 1942 года гл. конструктор завода N 22 Путилов писал письмо Шахурину.

По вопросу: о постройке высотных самолетов ВИ и ВБ с герметическими кабинами, на основе конструкции Пе-2, сообщаю следующее:

1. Работы начатые ранее были прекращены с момента эвакуации завода N 22.

2. Проекты были выполнены на 75% под моторы М-105Ф с турбокомпрессором и вооружение пулеметами Шкас.

3. Основным вариантом был принят ВБ и как модификация - ВИ.

4. Оба варианта были заказаны в количестве по 5 самолетов.

В настоящее время, в связи с Вашим указанием, могут быть приняты следующие решения:

1. Считать основным вариантом самолет ВИ с приспособлением его под задания ВБ.

2. Строить самолет под моторы М-82 с двумя турбокомпрессорами ТК-3 и заменить пулеметы Шкас на Березина.

3. Выпустить 10 самолетов ВИ к 15 мая 1943 года.

Для выполнения этого задания необходимо:

1. С целью ускорения проверки работы винтомоторной группы, построить серийный самолет Пе-2, оборудованный моторами М-82 с ТК-3 и выпустить его в полет 15 января 1943 года.

ЦИАМ должен передать заводу N 22 четыре штуки ТК-3 к 22 ноября 1942 года.

Завод N 19 - 2 форсированных мотора М-82 с непосредственным впрыском к 1 декабря 1942 года.

Завод N 35 - 2 четырехлопастных винта к 25 декабря 1942 года.

2. Построить опытную герметическую кабину и передать ее в ЛИИ для испытаний в барокамере к 15 февраля 1943 года со сроком окончания испытаний 15 марта 1943 года.

Для этого надо поставить заводу N 22 плексиглас больших толщин (10-15 мм) к 15 декабря 1942 года.

Для ведения проектных работ по герметической аппаратуре откомандировать с завода N 166 инженера Январева и одного инженера из ЛИИ.

3. С целью сохранения посадочных свойств, которые значительно ухудшаются в связи с увеличением веса самолета (на 600-700 кг), а также в связи с необходимостью повышения запаса прочности до 10,5 крат, наиболее рациональным является применение новых профилей осуществленных в проекте деревянных отъемов крыльев.

Надо ускорить изготавливаемое в ЦАГИ опытное деревянное крыло и два комплекта крыльев для испытаний в трубе и на самолете. Срок выпуска должен быть не позднее 1 января 1943 года.

Одновременно должен быть решен вопрос о базе деревянных агрегатов для завода N 22.

4. Включить в график завода N 22 постройку десяти самолетов ВИ в следующие сроки:

один самолет 5 апреля 1943 года

девять самолетов 15 мая 1943 года.

Для обеспечения выпуска десяти самолетов в указанные сроки, необходимо своевременная доставка моторов, турбокомпрессоров, высотных приборов и аппаратуры, и специальных материалов (1657,12).

9 сентября 1942 вышел приказ НКАП N 684сс "О выпуске самолетов на заводе 153" в исполнение постановления ГКО от 6 сентября N 2248сс в целях увеличения выпуска истребительных самолетов:

1. Директору завода 153 Романову:

а) увеличить выпуск самолетов Як-7: к концу сентября 10 в день, ноября - 14

б) прекратить немедленно отправку самолетов в агрегатах с завода 153 для завода 82 (1589,20).

9 сентября 1942 вышло постановление ГКО N 2281 "О программе выпуска самолетов Як-7 на заводе 82 (Москва)" (1589,78).

9 сентября 1942 вышло постановление ГКО N 2281 "О программе выпуска самолетов Як-7 на заводе 82 (Москва)"

Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать Наркомавиапром - тов.Шахурина и директора завода № 82 - тов.Бугрова обеспечить выпуск самолетов Як1? на заводе № 82 в следующих количествах и сроки:

а) в сентябре по 3 самолета в день из агрегатов и деталей завода № 153;

б) из деталей собственного производства завода № 82 в октябре по два самолета в день, в ноябре по три самолета в день и с 15.ХД по 4 самолета в день.

2. Для обеспечения программы выпуска самолетов Як-7 на заводе 82 перевести на вавод 82 квалифицированных рабочих в количестве 300 человек с заводов № 292 - 100 челове, №166 - 100 человек и № 21 - 100 человек.

З. Обяэать МК ВКП(б) - тов.Черноусова мобилизовать 500 человек квалифицированных рабочих с предприятий Московской области на завод М 82 НКАП.

4. Обязать тов.Москатова перевести 500 человек рабочих из оканчивающих московские РУ и школы ФЗО в сентябре месяце 1942 г. на завод № 82 НКАП.

5. Обя8а?ь НКО - тов.Щаденко передать 500 человек, из числа непригодных к строевой службе, квалифицированных рабочих заводу № 93 НКАП.

6. Разрешить Наркоиавиапрому передать из мобэапасов заводов НКАП заводу № 82 инструмент на сумму 1.500 тыс. руб.

i\

7. Обязать директора завода 153 - тов.Романова поставлять заводу № 82 на программу 1942 г.: детали горячей штамповки черного и цветного металлов, детали литья, комплекты арматуры, нормали, все аварийные клапаны, бензиномеры, механизмы управления Р7, краны управления (шасси, щитками) и шкворенб шасси в обработанном виде, обратные клапаны и пневмосистемы (19364).

9 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2281 О программе выпуска самолетов Як-7 на заводе № 82 (Москва). РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 162 (11012).

9 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2284 О производстве самолетов УТ-2 с мотором М-11 на заводе № 600 НКАП. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 165 (11012).

9 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2284 О производстве самолетов УТ-2 с мотором М-11 на заводе № 600 НКАП

Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать Наркомавиапром т.Шахурина организовать на заводе № 600 в г.Урумчи (Западный Китай).производство самолетов УТ-2 с мотором М-11, оборудованных двумя замками для бомб по 50 кг и шестью балка-ми РО-82, обеспечив выпуск их в 1942 году в количестве 100 единиц.

i

2. Обязать Наркомфин СССР т.Зверева выделить из резервного фонда СНК СССР на постановку производства самолетов УТ-2 два миллиона рублей, в том числе 50% в инвалюте (19366).

9 сентября 1942 г. Постановлением ГКО заводу № 600 была поручена постройка самолётов УТ-2МВ. Этот самолёт, разработанный в 1942 г. ОКБ А.С.Яковлева на базе учебного УТ-2М, предназначался для обучения бомбометанию в лётных училищах и для применения на фронтах в качестве лёгкого бомбардировщика и лёгкого штурмовика, а также связного. УТ-2МВ оснащался 6-8 балками РО-82 для реактивных снарядов и четырьмя замками для подвески 50-кг бомб. С двумя членами экипажа самолёт мог нести две 50-кг бомбы, а с одним членом экипажа – четыре таких бомбы или 8 РС-82 и две 50-кг бомбы. Опытный экземпляр УТ-2МВ с мотором М-11Ф в 140 л.с. был построен оренбургским авиазаводом № 47 и прошёл испытания в НИИ ВВС. Выяснилось, что при существующем прицеле один лётчик не в состоянии производить прицельное бомбометание, а штурман может делать это с трудом. Тем не менее, самолёт был уже запущен в серию (19006).

9 сентября 1942 ви НИИ ВВС подготовили оценку по состоянию на сентябрь 1942 наших самолетов строевыми частями. Это была часть материалов к докладу ГИ ВВС глиас Репина “Выполнение промышленностью НКАП требований НИИ ВВС КА по устранению конструктивных и производственных дефектов и недоделок, выявленных в процессе испытаний с-тов”

Истребительные с-ты

С-т Як-1

С-ь № 0406 проходил госиспытания в НИИ ВВС КА с 28 февраля по 29 марта 1941. Отчет утвержден 14 апреля 1941 Нач. ГУ ВВС КА

Дефекты имеющие место на опытном с-та и не устраненные до сих пор:

- негерметичность проводов и кранов пневмосистемы

- при выбивании масла из суфлера масло попадает на мотор и сильно загрязняет его, а также на нижний капот и в водорадиатор

- неравномерная выработка горючего из правой и левой группы баков

С-т № 0551, проходил госиспытания в НИИ ВВС КА с 10 июня по 30 июня 1941. Отчет утвержден 19 июля 1941 нач. НИИ ВВС КА

Дефекты имеющие место и не устраненные до сих пор:

- травлоение воздуха из пневмосистемы

- выворачиваются и выпадают шурупы, крепящие люки под б/б

С-т № 2029, проходил госипытания в НИИ ВВС с 27 сентября по 14 ноября 1941. Отчет утвержден 16 ноября 1941 Нач. НИИ ВВС КА

Дефекты имеющие место и не устраненные до сих пор:

- негерметичность трубопроводов

- неравномерность выработки бензина из баков

- показания бензиномеров не соответствуют истинному колическву горючего в баках

- ослепление л при стрельбе из ШКАС в ночных условиях

- отсутствует вариометр (от требование с опытного И-26)

- низкое качество металлизации и экранировки

С-т № 3855, проходил госиспытания в НИИ ВВС КА с 7 марта по 2 апреля 1942. Отчет утвержден 10 мая 1942 ГИ ВВС КА

Дефекты имеющие место и не устраненные до сих пор:

- отказы в работе бензиномеров

- выворачивание шурупов, крепящих люки б/б

- забрызгивание маслом козырька кабины л и фюзеляжа вследствие выбивания масла из суфлера через дренажную трубку и из-под вала редуктора мотора

- неравномерная выработка горючего из правой и левой групп баков

С-т № 3560, проходил госиспытания в НИИ ВВС с 4 июля по 14 июля 1942. Отчет утвержден 21 июля 1942 ГИ ВВС КА

Дефекты имеющие место и не устраненные до сих пор:

- негерметичность пневмосистемы

- недостаточная прочность и жесткость отдельных агрегатов установки БС

- невозможность заряжания пушки ШВАК без предварительного снятия патронной коробки пулемета БС

- штурвал управления Р-7 не обеспечивает быстрого перевода винта с большого шага на малый. Необходимо заменить штурвал рычагами.

С-т Як-7

С-т № 0411, проходил испытания в сентябре 1941

С-т Як-7М № 0512 проходил испытания с 5 октября по 27 декабря 1941

Дефекты имеющие место и не устраненные до сих пор:

- негерметичность пневмосистемы

- неравномерность выработки горючего

- выбивание масла из суфлера мотора

Вооружение с-та, состоящего из одной пушки ШВАК и 2-х пулеметов ШКАС характеризуется строевыми частями как слабое и неэффективное

Вооружение с-та, состоящего из одной пушки ШВАК и 2-х пулеметов УБС характеризуется строевыми частями как достаточное и эффективное. До 1000 выстрелов УБС работают надежно, а затем имеют место частые поломки.

С-т Як-1 к ночным и слепым полетам не подготовлен ввиду отсутствия на нем вариометра, авиагоризонта, РПК и подсветки приборов (или УФО приборов)

Существующий объем спецоборудования допускает его использование вблизи своих аэродромов и только в условиях визуальной видимости земных ориентиров.

Р/с устиановлена только на ограниченном количестве с-тов (на каждом 10-м), а все остальные не м.б использованы для применения на них средств связи, т.к. для этой цели они не подготовлены (нет металлизации, экранировки и мест крепления р/с)

С-т Як-7 при условии установки на нем авиагоризонта и РПК (установка которого отработана на Як-7б № 14-13) может быть использован для боевого применения в любых условиях. При существующем объеме оборудования он может использоваться только при наличии видимости наземных ориентиров. Р/с на с-те из-за низкого качества экранировки, металлизации и отсутсия фильтра в системе зажигания и ГС-250 (после РК-350) ограничена дальностью 70-80 м и только на новых с-тах.

Неразъемная конструкция крыла создает большие неудобства и трудности в эксплуатации: при сборке, разборке и транспортировке с-та, а также при замене поврежденной консоли крыла.

С-т Як-1 и Як-7 с неформированным мотором М-105А при наддуве 910 ии по максимальной скорости несколько уступает с-ту Ме-109Ф до 1-й гр. высотности, на 2-й гр. высотности с-т Як-1 имеет максимальную скорость на 2 км//час, а с-т Як-7 на 6 км/час большую, чем Ме-109Ф. С форсированным мотором М-105ПФ при наддуве 1050 мм на высоте от 0 до 2000 м Як-12 по макс. скорости приблизился к Ме=-109Ф, а с-т Як-7 у земли незначительно превосходит его. На высоте от 2000 до 3000 м с-ты Як-7 и Як-1 уступают в макс. скорости с-ту Ме-109Ф (до 10 км/час). На высоте 3000-5000 превосходят по макс. скорости Ме-109Ф.

Скороподъемность с-тов Як-1 и Як-7 несколько меньше скороподъемности Ме-109Ф. С-т Як-1 по своей маневренности уступает Ме-109Ф на высотах ниже 3000 м. Маневренные качества в вертикальной плоскости с-та Як-7 и Ие-109Ф практически одинаковы

С-т ЛаГГ-3 м М-105 и М-105Ф

В НИИ ВВС проведены испытания:

- опытного с-та, отчет утвержден ГУ ВВС КА 9 августа 1940

- контрольные испытания ЛаГГ-3 серийного производства з-да № 21, отчет утвержден Нич. НИИ ВВС 29 июля 1941

- контрольные испытания с-та 7 серии производства зхавода № 21, отчет утв. Нач. ГУ ВВС КА 7 октября 1941

- испытания ЛаГГ-3 на лыжах, отчет от 30 декабря 1941, утв. 6 марта 1942 Нач. и Военкомом НИИ ВВС

- контрольные испытания с-та 23 серии, отч. утв. ГИ ВВС КА 6 мая 1942

Качество с-та ЛаГГ-3 (по материалам, собранным за последние 3-4 месяца)

Основными дефектами, намного снижающими боевую ценности с-та ЛаГГ-3 ячвляются:

- массове явление выбрызкивания масла из винтов 105П и забрызгивание вследствие этого козырька кабины л маслом, что делает абсолютно невозможным ведение прицельной стрельбы. По этой причине выведено из строя большое количество с-тов в строевых частях (например, закавказский, калининский фронты)

- температурный режим работы мотора в условиях летней эксплуатации в южных районах страны. Необходимо обязать з-д № 31 немедленно выпустить в серию измененный и испытанный в полете туннель водорадиатора конструкции т. Горбунова

- массовое явление расспрессовывания и коробления обшивки с-та в условиях летней эксплуатации. Необходимо улучшить технологию склейки.

- фонарь кабины пилота имеет серьезные конструктивные недостатки:

а) заикм крепления подвижной части фонаря в переднем и заднем положениях ненадежны

б) фонарь невозможно открыть в полете на больших скоростях и на пикировании

в) сферическая поверхность плексигласового фонаря искажает цели

- обзор назад неудовлетворителен

- частыми дефектами в работе вооружения вяляются заклинение гильз в гильзоотводах установки УБС

Летный состав строевых частей отмечает, что с-т ЛаГГ-3 уступает неприятельским истребителям главным образом в скороподъемности, в вертикальной маневренности и в простоте техники пилотирования (имеются в виду с-ты с неизмененными рылями).

По вооружению с-т ЛаГГ-3 имеет преимущества перед Ме-109. После установки на с-т измененных рулей техника пилотирования упростилась (нагрузки на рули стали незначительными)

В этом направлении необходимо осуществить установку на с-та ЛаГГ-3 отработанных уже на с-те ЛаГГ-5 крыльев с предкрылками.

Уступают наши с-ты немецким и в качестве производственного выполнения, а также в удобстве эксплуатации.

Живучесть пулемета УБС недостаточна. После отстрела 1000 выстрелов начинаются частые поломки деталей пклемета. Прицел не удовлетворяет летный состав. Ночью применение невозможно из-за излишне яркого освещения сетки прицела (также как и на Як-1 и Як-7).

С-т ЛаГГ-5 с М-82

Опытный проходил испытания на заводе № 21 в мае 1942.

Контрольные заведские испытания серийного ЛаГГ-5 прошли на заводе №31 в августе 1942.

Недостатки:

- недостатки системы управления газом

- емкость бортового акумулятора не обеспечивает питания

- качество производственного выполнения - низкое

- выбивание масла из дренажа м.б. большим

- велики усилия для включения форсажа

- слабо крепление маслорадиатора (796,2).

9 сентября 1942 года зам. начальника НИИ по летной части - полковник Кабанов подготовил справку:

Облет самолета НББ с 2М-11Ф.

Самолет с помощью тормозов рулит хорошо, без пользования тормозами самолет на рулежке руля поворота не слушается, с отстопоренным костылем, вертляв.

Разбег незначителен, направление легко удерживается ногами. Отрывается на скорости 75-80 км/час. На этой скорости несколько неустойчив, особенно в поперечном отношении. На наборе самолет прост, обзор вперед достаточен, но можно легко сделать еще лучшим. скорость на наборе 110 км/час, горизонтальный полет прост, так как самолет достаточно устойчив в путевом и продольном отношении, требует доработки поперечная устойчивость. Планирование и посадка просты.

На пробеге самолет слушается ног хорошо.

В полете обращает на себя внимание слишком малая нагрузка на рулях, что затруднит полет в плохих условиях и ночью. Самолет легко берет груз 500 кг и имеется возможность (по летным данным) увеличить его до 700 кг. самолет неприхотлив в отношении аэродрома и может работать со случайных площадок.

Самолет вполне доступен летному молодняку, после незначительной тренировки.

9 сентября 1942 года летчик-испытатель Шиянов.

Облет самолета "НБ5" 8.9.42 г.

Кабина.

Кабина самолета удобная. Оборудование расположено правильно. Обзор вперед и вниз особенно при рулежке и подъеме несколько недостаточный. Желательно опустить вниз, на 100-150 мм, приборную доску и на ее место сделать продолжение прозрачной части козырька.

Во время полетов в плохих метеорологических условиях, сумерках, при взлете и посадке против солнца, а также при плохом качестве плексигласа, обзор вперед может быть затруднен, а поэтому желательно, прорезать, передней левой части козырька, небольшую, открывшуюся внутрь форточку.

В верхней передней части фонаря можно рекомендовать установку небольших темных шторок, для защиты глаз при полете против солнца. На сектора газа необходимо сделать ограничители для полета по горизонтали (во избежание раскрутки винтов). Необходимо опустить вниз, на 100-150 мм, штурвал управления самолетом.

Так как самолет, с отконтренным хвостовым колесом, имеет тенденцию к разворотам при пробеге, желательно связать стопорение колеса с дачей полного газа (пилот может забыть законтрить колесо).

Взлет.

При разбеге самолет устойчиво выдерживает принятое направление. Хвост поднимается легко. Рули становятся эффективными непосредственно после начала разбега. На наборе высоты самолет имеет небольшой запас положительной устойчивости. Обзор на подъем, в связи с высоким расположением приборной доски, несколько недостаточен.

Полет.

Самолет устойчиво летит, и под воздействием толчков при болтанке, сам восстанавливает первоначальное направление. Усилие на рули очень незначительное. направление усилий, при изменении режима работы мотора, нормальное. Эффективность рулей, от V max хорошее.

Устойчивость.

Самолет имеет запас положительной устойчивости с брошенной ручкой.

На подъеме запас устойчивости невелик.

На горизонтали устойчивость хорошая.

На планировании - большая.

Устойчивость пути - хорошая.

Поперечно самолет проверить в отношении устойчивости невозможно, так как имеется очень большое трение в проводке управления, которое больше аэродинамических усилий на элероны. Элероны остаются в том положении, которое им придано поворотом штурвала, а самолет переходит в скольжение опуская нос.

Нагрузки на рули гармоничны, за исключением элеронов. На одном моторе самолет летит не снижаясь на скорости 140 км в час. Нагрузка на ногу невелика и полностью снимается триммером.

Все режимы полета возможны с постоянным триммером. Виражит самолет устойчиво, но большое трение в управлении элеронами делает вираж неприятным: самолет "не чувствуется".

Планирование и посадка.

Самолет устойчиво планирует, как со щитками, так и без щитков. При потере скорости сваливаний на крыло нет: самолет начинает проваливаться опуская нос. В связи с большим трением, потеря скорости элеронами не чувствуется. при потере скорости вибраций оперения нет.

Обзор на посадку хороший. Расчет простой. Посадка очень простая. Посадочная скорость незначительная. При подводе к 3-х точечному положению желательно увеличить градиент нарастания усилий на ручке. Усилия настолько невелики, что изменения в них не чувствуется.

Пробег устойчивый. Пользование тормозами допустимо в самом начале пробега. Длина пробега, с открытыми щитками, весьма незначительная.

Рулежка простая. Рысканья легко парируются тормозами и моторами.

Заключение.

Самолет очень прост в пилотировании. В воздухе "плотен" и приятен. Пилотирование его возможно пилотами низкой квалификации.

Наличие второго управления допускает переход на него пилотов непосредственно после первоначального обучения полетам (2167,169).

9 сентября 1942 г. пришел приказ готовить к отправке на фронт четыре И-185. Но самолет "И" №1 до сих пор ремонтировался после неудачной посадки летчика НИИ ВВС, у которого случился очередной отказ М-82, ремонт же И-185 №6202, севшего на фюзеляж еще в 1941 г., даже не начинали. В наличии были только три машины - И-185 М-71 №6204, И-185 М-82 №2 и "Эталон" с мотором М-71.

Для освоения И-185 на завод были командированы летчики 728-го истребительного авиаполка капитан Д. Купин, старший лейтенант Н. Игнатьев, сержанты А. Боровых, А. Томильченко и группа механиков. Обучение полетам велось под руководством летчика-испытателя завода Логинова. Оно завершилось в начале декабря 1942 г. и 3 декабря группа И-185 вылетела в Калинин, где находился штаб 3-й ВА - там задание на испытания ставил лично ее командующий генерал М.М. Громов, имевший огромный опыт такой работы.

В связи с сугубой секретностью самолета летчикам запрещалось вступать в бой с самолетами противника и пересекать линию фронта. Громов особо подчеркнул, что падение И-185 на территории, занятой противником, будет расценивать как измену Родине. Каждый полет должен был быть согласован с его штабом. На Калининском фронте в это время обстановка была спокойная, но 24 ноября 1942 г. фронт начал крупную отвлекающую операцию, целью которой было заставить противника отвести войска со Сталинградского направления и не дать Манштейну прорваться к окруженной армии Паулюса.

Перед частями 3-й ВА была поставлена задача массированными и последовательными ударами изматывать противника, оказывать непосредственную поддержку наступающим войскам, нанести удары по аэродромам противника, обеспечить прикрытие войск с воздуха и сопровождение ударных авиагрупп, а также производить воздушную разведку (17737).

9 сентября 1942 А.И.Репин утвердил Отчет по гос. испытания ПС-84 2М-62ИР серии 36 № 1843603 - военный впариант самолета, доработанный в соответствии с замечаниями НИИ ВВС, которые были отражены в Акте по результатам гос. испытаний ПС-84К(И) в 1940. Испытания проходили с 28 июля 1942 Ви и-п. В.М.Кокорин. Летал экипаж л В.В.Лисицына и ш ст.л А.И.Старых (3404, 8).

9 сентября 1942 г. Отчет по испытаниям самолета Ли-2 № 1843603.

| Винт ВИШ-21. Производство завода № 35. Конструктор Кузьмин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип винта | гидравлическ. автомат | Предназначен для установки на самолетах | Ли-2 с 2М-62ИР |
| Схема действия | прямая |  |  |
| Число лопастей | 3 |  |  |
| Материал лопастей | дюраль |  |  |
| Диаметр винта (м) | 3,4 |  |  |
| Максимальная ширина лопасти (мм) | 260 |  |  |
| Относительная толщина лопастей на 0,9 r (%) | 5,3 |  |  |
| Профиль сечения лопасти | Clark-Y |  |  |
| Диапазон поворота лопастей (град.) | 20 |  |  |
| Минимальный установочный угол лопастей (град.) | 20 |  |  |
| Вес лопасти (кг) | 24 |  |  |
| Вес винта (кг) | 153 |  |  |
| Номинальное число оборотов мотора (об/мин) | 2100 |  |  |
| Редукция мотора | 0,688 |  |  |
| Направление вращения винта | правое | Состояние винта | Винт испытания прошел удовлетворительно в 1942 г. Находится в эксплоатации* и в серийном производстве. |
| Тип регулятора оборотов | Р-2 |  |  |
| Носок вала редуктора мотора | SAE-50 |  |  |
|  |  | Источник сведений: Отчет по испытаниям самолета Ли-2 № 1843603 от 9.9.42 г. |  |

* - по принятой на то время орфографии (здесь и далее по тексту) (12227).

9 сентября 1942 г. вышло постановление ГОКО, в соответствии с которым завод № 600 приступил к серийному производству самолетов УТ-2МВ. В 1942 г. предполагалось изготовить 17 серийных УТ-2МВ. Причем внедрение установки балок РО-82 предполагалось осуществлять с 1943 г. (9649)

9 сентября 1942 Зам. НКАП Дементьев в письме N Н-1/3606 Зам. Нач. 7 ГУ Залесскому и дир. ремонтных мастерских (б. завод 288) в дополнение к приказу N 561 от 28 июля 1942 предлагал 20% фактического выпуска установок ФТ для Пе-2 давать ВВС ВМФ...(1684,198).

9 сентября 1942 Нач. Секретариата 7 ГУ Егорова писала письмо N 6/865 в Секретариат НКАП И.Г.Фирсаеву о том, что после приема ответственных работников у А.И.Ш. остались секретные материалы, которые 7 ГУ разыскивает (1684,197).

9 сентября 1942 г. состоялось постановление ГКО № 2284 об организации на заводе № 600 в Урумчи производства учебно-боевых самолётов УТ-2МВ. Они оснащались шестью балками РО-82 для реактивных снарядов (PC), и двумя замками для подвески 50-кг бомб.

В течение полутора месяцев завод закончил перестройку производства с самолётосборочного на самолётостроительное. Чертежи и агрегаты заводу № 600 должен был поставлять авиазавод № 47 в Оренбурге. До конца 1942 г. заводу предписывалось собрать из комплектующих 40 УТ-2МВ, а также создать задел для этих самолётов, обеспечивающий их выпуск в январе 1943 г. в количестве 10 единиц.

Однако задержки в поставках из Союза привели к тому, что зам. наркома П.А. Воронин скорректировал программу заводу, предписав в ноябре—декабре 1942 г. сдать 17 машин, что и было выполнено. Первую машину завод выпустил на испытания почти на месяц раньше срока (15811).

Другие оборонные отрасли:

9 сентября 1942 года в адрес главного инженера УЗТМ М.Г. Умнягина пришло письмо, подписанное начальником БТУ ГАБТУ КА инженер-полковником С.А. Афониным:

«На Ваш №3707/48с от 24 августа 1942 года о проекте самоходной установки «У-19» 203 мм гаубицы на шасси танка KB-1 сообщаю:

1. При весе «У-19», равном 66 тонн и при сохранении трансмиссии танка «КВ-1» двигатель В-2К не обеспечить надежного движения самоходной установки при заданных скоростях. Кроме того, трансмиссия танка «КВ-1» и ходовая часть рассчитаны на вес машины равной 40 тонн и не могут обеспечить надежную работу при увеличении веса до 66 тонн.

1. Самоходная установка представляет собой далеко заметную цель, в виду большой высоты (3,51 метра) и большой ширины верхней части корпуса (неподвижной башни).

2. Броневая защита башни слабее, чем у обычного танка «КБ-1», следовательно, не будет обеспечена необходимая бронезащита экипажа при стрельбе с близких дистанций.

3. При выходе из строя ходовой части стрельба из пушки возможна лишь в пределах узкого сектора (9°), так как «У-19» не имеет вращающейся башни.

4. В виду большого веса самохода, буксировка аварийных машин с поля боя не представляется возможной.

5. Проходимость данной самоходной установки, судя по удельной мощности (9л.с. на тонну), и ее удельному давлению (98 кг/ см2) будет невысокой.

Исходя из вышеизложенного, считаю, что дальнейшее проектирование самоходной установки «У-19» нецелесообразно» (17484).

9 сентября 1942 года вышел приказ № 676с НКБ

В дополнение приказа № 655 НКБ от 20 августа 1942 года:

Особое производственно-техническое бюро по внедрению термообработки токами высокой частоты в связи с ликвидацией завода № 738 передать в состав завода № 58 6 Гл. управления НКБ на положении филиала (5908, 84).

Армия:

9 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 9 сентября наши войска вели бои с противником западнее июго-западнее Сталинграда, а также в районах Новороссийск и Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

Западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые бои с танками и пехотой противника. Сосредоточив крупные силы, гитлеровцы, не считаясь с огромными потерями, атакуют наши позиции. Особенно тяжёлые потери противник несёт от огня нашей артиллерии. На участке Н-ского соединения наступающие немецкие танки наскочили на минное поле. На минах подорвались 3 танка противника. Наши артиллеристы произвели несколько огневых налётов на остальные немецкие танки, маневрировавшие перед минным полем. Огнём артиллерии было подбито 6 танков противника. На другом участке в бою у населённого пункта уничтожена рота немецкой пехоты.

Юго-западнее Сталинграда продолжались бои. Одно наше миномётное подразделение произвело огневой налёт на скопление вражеской пехоты. Убито и ранено свыше 200 гитлеровцев. На другом участке бойцы Н-ской части отразили ожесточённую атаку противника. Уничтожено 150 немецких солдат и офицеров. Захвачены 6 пулемётов, 2 миномёта, автоматы и винтовки. Огнём пехотного оружия сбит немецкий бомбардировщик.

В районе Новороссийска наши части вели упорные бои с войсками противника, вклинившимися в нашу оборону. Залпами гвардейских миномётных подразделений разбито 40 немецких автомашин с войсками. На другом участке бойцы Н-ской части подбили и сожгли 6 немецких танков, 3 миномётные батареи и истребили 140 гитлеровцев. Наши разведывательные отряды, действующие в тылу противника, истребили 190 немецких солдат и офицеров.

В районе Моздока наши части вели бои по уничтожению группировки противника, переправившейся на южный берег реки. Огнём артиллерии и бронебойщиков подбито 5 немецких танков. Разгромлена рота вражеской пехоты.

На одном из участков Западного фронта бойцы Н-ского соединения выбили противника из укреплённого района и заняли три населённых пункта. Немцы потеряли в бою за эти населённые пункты только убитыми 400 солдат и офицеров. Захвачены трофеи и пленные.

Пленный венгерский солдат 6 полка 10 венгерской пехотной дивизии Иштван Ференц рассказал: «Наши войска несут неисчислимые потери. В боях с русскими наш полк разгромлен, и от него сохранились лишь жалкие остатки. Особенно большие потери наносят нам советские миномёты. Недавно огнём этого страшного оружия уничтожено 2 батальона 6 полка. В связи с огромными потерями настроение венгерских солдат резко ухудшилось. Они озлоблены и ненавидят немцев. Нередко можно слышать, как солдаты говорят: «Пусть Гитлер подохнет, а мы вернёмся домой». Офицеры, стремясь подавить недовольство солдат, всё чаще прибегают к наказанию. Провинившегося солдата подвешивают к дереву за вывернутые назад руки. В таком положении обычно держат два часа».

У убитого командира немецкого батальона капитана Тельбайге найдено письмо, адресованное капитану Вернеру Репке. В этом письме он писал: «В последнее времяя со своим батальоном участвовал в напряжённых боях. Страшные потери. От батальона не осталось в общей сложности и роты. Вчера мы взяли в плен 15 русских. Всех их перебили. У них монгольские черты лица, и большинство плохо знает русский язык. Они чертовски упорны и дерутся до последней возможности. В этих боях мне пришлось познакомиться с русскими танками. Танки у них великолепны, и мы здесь здорово почувствовали их силу. Случалось ли тебе видеть танки «Т-34»? Это самое лучшее, что создано до сих пор в области танков».

Партизанский отряд известного польского патриота Казимира Соколинского за два месяца боевых действий истребил 268 гитлеровцев, разрушил 9 мостов и пустил под откос 4 воинских поезда. Кроме того, партизаны разгромили имение немецкого помещика и сожгли большое количество хлеба.» (14764).

9 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 9 сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником западнееи юго-западнее Сталинграда, а также в районах Новороссийск и Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

За 8 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 40 немецких танков и бронемашин, до 200 автомашин с войсками и грузами, 20 автоцистерн с горючим, подавлен огонь 8 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 3 склада боеприпасов, рассеяно и частью уничтожено до полка пехоты противника.

Западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые бои с крупными силами немецкой пехоты и танков. После двухдневных упорных боёв наши части оставили два населённых пункта. Гвардейцы Н-ской стрелковой части отбили несколько атак гитлеровцев. Уничтожено 10 немецких танков, 14 орудий и свыше 300 солдат и офицеров противника. Большой урон живой силе и технике неприятеля наносят наши танкисты. Танковый экипаж в составе тт. Боровкова, Пухальского и Васильева уничтожил немецкий танк, 8 противотанковых орудий и 2 автомашины с боеприпасами. Экипаж под командованием т. Беликова подбил два немецких танка, уничтожил два орудия и истребил до взвода гитлеровцев. Всего в течение дня танкистами Н-ской части подбито 13 танков противника.

Юго-западнее Сталинграда наши части отбивали ожесточённые атаки противника. Немцы потеряли 7 танков и до роты пехоты. Танкисты Н-ской части уничтожили две роты румынской пехоты.

В районе Новороссийска продолжались ожесточённые бои. Немцы после огромных потерь в людях и технике прорвались к северо-западной окраине города. Наши войска контратаками сдерживают наступающего врага. Огневыми налётами советской артиллерии и миномётов рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты противника. На поле боя осталось 5 сожжённых танков, 8 автомашин и несколько сот убитых гитлеровцев. Наши лётчики, взаимодействуя с наземными частями, штурмовымии бомбардировочными налётами уничтожили колонну немецких танков и автомашин, подходивших к месту боёв.

В районе Моздока советские войска вели бои по уничтожению неприятельской группировки на южном берегу реки. Под ударами наших бойцов гитлеровцы были вынуждены отступить. Н-ская часть уничтожила 3 танка, 7 орудий и до 200 немецких солдат и офицеров.

У немецкого солдата Франца Дитца найдено неотправленное письмо, адресованное некоему Шольцу, в город Ратибор. В этом письме говорится: «Уже год, как я воюю. Я думал, что теперь-то, наконец, мне удастся отдохнуть, но в последнюю минуту всё изменилось. Уже второй день мы едем в поезде на новый участок фронта. У меня больше нет никакой охоты попасть на передовые линии, где ежедневно гибнут товарищи... Какие ужасные потери нанесли нам русские в последних боях. Мы надеялись, что этим летом наступит конец. Напрасно. Теперь совершенно очевидно, что нечего и думать об окончании войны в этом году. Я прихожу в ужас от предстоящей зимы и готов отказаться от самых высоких наград, от всего на свете ,лишь бы только вырваться отсюда».

Добровольно сдавшийся в плен унтер-офицер 100 немецкой пехотной дивизии Гейнц Х. рассказал: «В Киеве я видел опухших от голода женщин и детей, которые, как тени, бродили по улицам в поисках хлеба. Немецкие военные власти относятся к русским и украинцам, как к своим рабам. При мне из Киева отправляли пять эшелонов украинцев в Германию. Мужчин и женщин ловили на квартирах, на улицах и под конвоем отправляли на вокзал. Тех, кто пытался оказать сопротивление, жестоко избивали. Нескольких украинцев, отказавшихся поехать на принудительные работы в Германию, гестаповцы повесили около вокзала».

Новая ложь немецких фальшивомонетчиков.

«Гитлеровцы на весь мир прославились как первостепенные брехуны. Но впоследнее время немцы настолько заврались и запутались в своих лживых «военных сообщениях», что перестали даже называть какие-либо цифры потерь противника, а просто перечисляют десятки взбрёвших им в голову номеров дивизий Красной Армии, якобы уничтоженных в боях на советско-германском фронте.

Так, например, 8 сентября немецкое командование разразилось сногсшибательной вестью — оно оповестило мир о том, что с 1 мая по 31 августа немецко-фашистскими войсками якобы уничтожено «56 дивизий и 39 бригад Красной Армии». Дабы придать этим фантастическим данным хотя бы видимую достоверность, брехуны из штаба Гитлера перечисляют номера якобы уничтоженных дивизий и бригад Красной Армии, нимало не стесняясь тем, что многие из перечисленных ими дивизий и бригад вовсене принимали участия в боях с мая по август 1942 года, некоторых из них вообщене было в составе действующей Красной Армии, а остальные дивизии, хотя и понесли потери в боях, однако продолжают упорно сражаться и бить врага.

Немцы ради облегчения задачи уничтожения на бумаге советских войск, ради самоутешения и обмана населения Германии по вопросу о мнимых советских потерях дошли до того, что изобрели особые войсковые соединения советской армии — вроде «ударных бригад» и «авиационных бригад», а затем без всяких усилий перебили их, включив в списки уничтоженных советских частей. Причём, пользуясь своим обычным жульническим приёмом, гитлеровцы вновь умолчали о своих собственных потерях, хотя эти потери огромны.

Публикуем фактические данные о потерях воюющих сторон с 1 мая по 31 августа сего года.

За указанный период боёв на советско-германском фронте понесли значительные потери 42 стрелковые советские дивизии и 25 бригад, из них 14 танковых.

За это же время частями Красной Армии были полностью разгромлены (уничтожено более 70 процентов боевого состава) следующие 73 вражеские дивизии:

а) 1, 6, 8, 11, 22, 24, 28, 50, 57, 58, 62, 75, 79, 87, 102, 113, 123, 132, 161,168, 170, 223, 227, 256, 269, 290, 291, 294, 297, 305, 336, 342, 377 и 387 немецкие пехотные дивизии;. 3, 14, 36 и 60 немецкие моторизованные дивизии и две моторизованные дивизии «СС»; 4 и 5 немецкие горнострелковые дивизии; 1, 2, 3, 5, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 22 и 23 немецкие танковые дивизии. Всего разбито 54 немецких дивизии.

б) 1, 2, 4, 18, 20 румынские пехотные дивизии; 1 и 2 горные и 5 кавалерийская румынские дивизии. Всего разбито 8 румынских дивизий.

в) 3, 7, 10, 12 и 14 венгерские пехотные дивизии и танковая венгерская бригада.

г) 2 и 9 пехотные, 3 моторизованная и 2 альпийская итальянские дивизии.

Уничтожены также 1-я словацкая моторизованная дивизия и легион датских гитлеровцев «Дания».

Кроме того, в боях с 1 мая по 31 августа советские войска нанесли тяжёлые потери 26, 30, 44, 56, 76, 94, ,95, 121, 122, 129, 208, 212, 254, 258, 296, 299, 328, 329, 340, 384 и 385 немецким пехотным дивизиям, потерявшим от 40 до 50 процентов боевого состава.

Таковы факты.

В прошедших боях Красная Армия перемолола, таким образом, существенную часть вражеских войск. Пройдёт немного времени, и остальную массу дивизий Гитлера и его вассалов постигнет такой же бесславный конец. Советский народ, Красная Армия найдут каждому немцу, венгру, румыну, итальянцу, словаку, финну, ворвавшемуся в советскую страну, — пулю и два аршина земли!» (14764).

9 сентября 1942 г. появился приказ наркома обороны СССР № 0685, озаглавленный «Об установлении понятия боевого вылета для истребителей». В нем говорилось:

«Фактами на Калининском, Западном, Сталинградском, Юго-Восточном и других фронтах установлено, что наша истребительная авиация, как правило, работает плохо и свои боевые задачи очень часто не выполняет.

Истребители наши не только не вступают в бой с истребителями противника, но избегают атаковать бомбардировщиков.

При выполнении задачи по прикрытию штурмовиков и бомбардировщиков наши истребители даже при количественном превосходстве над истребителями противника уклоняются от боя, ходят в стороне и допускают безнаказанно сбивать наших штурмовиков и бомбардировщиков…

Боевым вылетом неправильно считают всякий полет на поле боя, независимо от того, выполнена или нет истребителями возложенная на них боевая задача».

Далее Сталин приказывал отныне считать боевым вылетом для истребителей только такой вылет, в котором штурмовики и бомбардировщики не имели потерь от атак истребителей противника. Сбитые самолеты засчитывать только в том случае, если они подтверждались фотоснимком или донесением наземного наблюдения. Летчики-истребители, уклоняющиеся от боя, подлежали преданию суду с последующим направлением в штрафные роты. Последний пункт гласил:

«Приказ объявить всем истребителям под расписку» (19522).

9 сентября 1942 командир 1-й эскадрильи JG53 обер-лейтенант Мюллер на Bf-109F-4/Rl с двумя дополнительными пушками MG-151/15, размещенными в гондолах под крылом установил рекорд группы, сбив в одном бою сразу шесть штурмовиков Ил-2 (19522).

9 сентября 1942. Экипаж Пономаренко, Легкоступ. Цель - бомбардирование города Будапешт. Сброшено 2 ФАБ-1000тга. Время взлета 19.28, время бомбометания 00.48, время посадки 06.55. Отчет-На Н=7100м. Бомбы попали в центральную часть города и западнее центра города. В результате бомбометания возник один очаг пожара (19105).

9 сентября в 1942 году по указанию ГКО создан Белорусский штаб партизанского движения: начальник — П.3.Калинин, заместители — И.А.Крупеня, Г.Б.Эйдинов, И.И.Рыжиков, И.П.Ганенко (14764).

9 сентября в 1942 году сформированы штрафные эскадрильи: истребительная - при 268-й истребительной авиадивизии (командир полковник Б.А.Сиднев), штурмовая - при 206-й штурмовой авиадивизии (командир полковник В.А.Срывкин) и легкобомбардировочная - при 272-й ночной бомбардировочной дивизии (командир полковник П.О.Кузнецов) (14764).

9 сентября в 1942 году в республиках Закавказья объявлeно военное положение (14764).

9 сентября 1942 г. две группы по 5 Ил-2 212-й шад 3-й ВА Калининского фронта в районе Нов. Александрове были атакованы 4 Bf109F. Штурмовики, которые еще не успели собраться после атаки цели, вместо того чтобы принять бой, поддерживая друг друга огнем и маневром, пытались на скорости уйти от истребителей противника, в результате чего было сбито 4 Ил-2 (6467).

9 сентября 1942 оберлейтенант Мюллер (F.K.Muller) на Ме-109, вооруженном пушками, в одном бою сбил 6 Ил-2. 20-мм пушки брали броню с трудом и наиболее эффективной считалась атака снизу сзади с тем, чтобы прицельным огнем разбить радиатор (3455).

9 сентября 1942 л Е.А.Кривошеев при лобовой атаке таранил Bf 109F-4 Г.Хоффмана из 6./JG5. Оба погибли (3796).

9 сентября 1942 в ночь на 10 большая группа бомбардировщиков летала бомбить Берлин, Кенигсберг и Будапешт. два не вернулись (438,856).

9 сентября 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 0685 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНЯТИЯ БОЕВОГО ВЫЛЕТА ДЛЯ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

Фактами на Калининском, Западном, Сталинградском, Юго-Восточном и других фронтах установлено, что наша истребительная авиация, как правило, работает плохо и свои боевые задачи очень часто не выполняет.

Истребители наши не только не вступают в бой с истребителями противника, но избегают атаковывать бомбардировщиков.

При выполнении задачи по прикрытию штурмовиков и бомбардировщиков наши истребители даже при количественном превосходстве над истребителями противника уклоняются от боя, ходят в стороне и допускают безнаказанно сбивать наших штурмовиков и бомбардировщиков.

Приказом НКО за № 0299* предусмотрены для летного состава в качестве поощрения денежные вознаграждения и правительственные награды за боевые вылеты с выполнением боевой задачи. Этот приказ в авиачастях извращен на фронтах.

Боевым вылетом неправильно считают всякий полет на поле боя, независимо от того, выполнена или нет истребителями возложенная на них боевая задача.

Такое неправильное понятие о боевом вылете не воспитывает наших истребителей в духе активного нападения на самолеты врага и дает возможность отдельным ловкачам и трусам получать денежное вознаграждение и правительственные награды наравне с честными и храбрыми летчиками.

В целях ликвидации такой несправедливости и для того, чтобы поощрять только честных летчиков, а ловкачей и трусов выявлять, изгонять из рядов наших истребителей и наказывать их, приказываю:

1. Считать боевым вылетом для истребителей только такой вылет, при котором штурмовики и бомбардировщики при выполнении боевой задачи не имели потерь от атак истребителей противника.

2. Засчитывать сбитыми самолетами за летчиками только те самолеты противника, которые подтверждены фотоснимком или донесением наземного наблюдения.

3. Выплату за боевые вылеты и представления к правительственной награде впредь производить строго руководствуясь пунктами 1 и 2 настоящего приказа.

4. Летчиков-истребителей, уклоняющихся от боя с воздушным противником, предавать суду и переводить в штрафные части в пехоту.

5. Приказ объявить всем истребителям под расписку.

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН (9844).

9 сентября 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 0757 О МУЖЕСТВЕ И ХРАБРОСТИ, ПРОЯВЛЕННЫМИ КОМАНДИРОМ ЭСКАДРИЛЬИ 694-го ШТУРМОВОГО АВИАПОЛКА КАПИТАНОМ П. С. ВИНОГРАДОВЫМ В ВОЗДУШНОМ БОЮ

7 сентября 1942 года командир эскадрильи 694-го штурмового авиаполка капитан Виноградов в составе группы самолетов Ил-2 наносил удар по мото-мехчастям и танкам противника. Во время атаки подвергся нападению 4 истребителей Ме-109ф. Невзирая на численное превосходство противника, оставшись один, смело вступил в бой с истребителями, в котором сбил 2 Ме-109ф, остальных заставил покинуть поле боя.

8 бою получил ранение, истекая кровью и превозмогая боль, привел самолет и посадил на свою территорию.

Приказываю:

За проявленные мужество, храбрость в воздушном бою с 4 Ме-109ф командиру 1-й эскадрильи 694-го штурмового авиационного полка капитану Виноградову Павлу Сергеевичу присваиваю внеочередное военное звание “подполковник” и назначаю его на должность командира 694-го штурмового авиаполка.

Приказ прочесть всему личному составу ВВС Красной Армии.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-лейтенант авиации НОВИКОВ (9844).

9 сентября 1942 г. была подготовлена докладная записка Г. К. Жукова, А. А. Новикова и Г. М. Маленкова И. В. Сталину, переданная по телеграфу и заверенная в НКО майором Самсоновым.

Совершенно секретно Экз. № 1

ДОНЕСЕНИЕ тов. СТАЛИНУ И. В.

В течение последних шести-семи дней наблюдали действие нашей истребительной авиации.

На основании многочисленных фактов пришли к убеждению, что наша истребительная авиация работает очень плохо. Наши истребители даже в тех случаях, когда их в несколько раз больше, чем истребителей противника, в бой с последними не вступают. В тех случаях, когда наши истребители выполняют задачу прикрытия штурмовиков, они также в бой с истребителями противника не вступают и последние безнаказанно атакуют штурмовиков, сбивают их, а наши истребители летают в стороне, а часто и просто уходят на свои аэродромы.

То, что мы вам докладываем, к сожалению, является не отдельными фактами.

Такое позорное поведение истребителей наши войска наблюдают ежедневно. Мы лично видели не менее десяти таких фактов. Ни одного случая хорошего поведения истребителей не наблюдали.

Считаем, что нужно пересмотреть существующую систему поощрения и награждения летчиков истребителей за боевые вылеты.

На фронтах извратили понятие о боевом вылете. Боевым вылетом считают всякий полет на поле боя независимо от того, вел ли летчик-истребитель бой с противником или нет. А это привело к тому, что наши истребители не ищут встречи с противником, уклоняются от боя и бросают на произвол своих штурмовиков и бомбардировщиков.

Несмотря на такое позорное поведение наших истребителей, фронты засчитывают им их вылеты как боевые.

Вносим предложение: впредь считать боевым вылетом только тот вылет, при котором истребитель вел воздушный бой с противником. В случае же, если истребитель сопровождал штурмовиков или бомбардировщиков, денежное вознаграждение и поощрение давать только при благополучном возвращении на свои аэродромы штурмовиков и бомбардировщиков.

Считаем целесообразным издать от имени Ставки следующий приказ...(9844).

9 сентября 1942 А.Г. отстранил от командования группой армий А г-ф В.Листа и взял командование на себя (3186).

Днем 9 сентября 1942 г. четырнадцать Не-111 из III./KG4 появились над Астраханью. Основной удар наносился по нефтебазе № 5, кроме того, бомбежке подверглись нефтебаза в селе Ильинка и судоремонтный завод им. Ленина. В результате многочисленных прямых попаданий бомб Brand C50A и Brand C250A на двух нефтехранилищах были подожжены около 400 тыс. т нефтепродуктов, пожар сразу принял опасные размеры. Языки пламени поднимались на сотни метров, сливаясь в огромные огненные смерчи. Затем с ужасающей быстротой стал расти огромнейший столб черного дыма. С. Г. Антонов, в то время бывший подростком, жил в центре Астрахани. Он вспоминал:  «Был жаркий летний день. Вдруг стало темно, как ночью. Выбежав во двор нашего дома, я увидел, что небо заволакивает огромнейший столб черного дыма, поднимающегося со стороны нефтебаз. И при этом царила странная, неестественная тишина. От ужаса все мы закричали, так как это было поистине кошмарное зрелище. Ниже над горизонтом в небо стали вздыматься огромные огненные всполохи, и тут я увидел в их отблесках немецкие самолеты, которые ровным строем выворачивали после атаки». К вечеру поднявшийся в небо колоссальный столб дыма, словно предвестник апокалипсиса, был виден за сотни километров от Астрахани. В ночь на 10 сентября немцы совершили повторный налет на объекты в Астрахани. В результате этих ударов в прилегающих к нефтебазам окрестностях сгорели 48 жилых домов, клуб, больница, школа и здание бассейнового комитета профсоюза речников. На судоремонтном заводе также были разрушены несколько цехов. Во время налета авиации на город были задержаны два человека, которые сигнальными ракетами указывали немецким самолетам наиболее важные объекты. Как выяснилось, они являлись агентами немецкой разведки, окончили разведывательную школу в Полтаве и были переправлены через линию фронта в Астрахань. Задержанные сообщили, что вместе с ними на территорию Сталинградской области десантированы еще три парашютиста-диверсанта. По полученным от них сведениям были немедленно ориентированы сотрудники органов НКВД. Примерно через сутки после этого в районе СталГРЭС в поселке Бекетовка был опознан один из них, несколько позже удалось задержать и других немецких агентов (11774).

9 сентября 1942 года создан республиканский Белорусский штаб партизанского движения (БШПД) (начальник - секретарь ЦК КП(б)Б П.З.Калинин) (8983).

9 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2285 Вопросы партизанского движения.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 55, лл. 166 (11012).

Внешняя политика:

9 сентября 1942 У.Черчиль предложил И.В.С. 17 английских истребительных эскадрилий, и 5 эскадрилий средних бомбардировщиков для поддержки наших войск в Закавказье. Американцы были готовы дать полк В-24. В начале декабря 1942 И.В.С. отказался (1119,18).

За рубежом:

В сентябре 1942 в Сиэтле изготовили первый опытный ХВ-29 N 41-002 (1051,15). 9 сентября 1942 начались опробования двигателей (1051,16).

9 сентября 1942 гидросамолет Йокосука E14Y (Allied названия «Глен») Императорского флота Япония, доставленный подводной лодкой I-25, совершает две атаки на побережье штата Орегон в Соединенных Штатах, сбросив четыре 76-кг (167,5 фунтов) фосфорных бомбы в попытке разжечь лесные пожары. Они стали известны как воздушные налеты наблюдения. Это единственный раз, когда вражеский самолет бомбит континентальную часть Соединенных Штатов во время Второй мировой войны (21793).

9 сентября в 1942 году Адольф Гитлер отстранил от командования группой армий "А" генерал-фельдмаршала В. Листа и взял командование на себя (14764).

9 сентября 1942 британский авианосец сопровождения HMS Avenger присоединяется к конвою PQ 18, направляющемуся из озера Лох-Эве, Шотландия, в Архангельск в Советском Союзе в качестве эскорта. Он стал первым авианосцем, сопровождавшим арктический конвой (20793).

September 9 1942 Japanese plane (launched from submarine) starts small forest fire near Brookings, Oreg. (this was the only bombing attack on the continental United States during war) (1037).

9 сентября 1942 небольшой японский самолет, запущенный с подводной лодки, поджег лес в районе Орегона (единственная бомбардировка США в течение войны) (1037). Бомбили с Йокошика E14Y1 Glen зажигательными бомбами. Самолет заметили и лес потушили. Потом, 29 сентября была и вторая бомбардировка (2704,2).

9 сентября 1942 небольшой японский самолет Йокошика E14Y1 Glen, запущенный с подводной лодки И-25 вновь бомбил территорию США в районе Орегона (первая бомбардировка США была 9 сентября 1942. Бомбили с зажигательными бомбами (2704,2).

9 сентября в 1942 году лёгкий японский самолёт сбросил несколько зажигательных бомб на лес близ горы Эмили в штате Орегон. Это был первый в истории случай, когда бомбардировке подверглась континентальная территория США (14764).

9 сентября в 1942 году в Греции у местечка Рика-Гионас отряды ЭЛАС провели первый бой (14764).

9 сентября в 1942 году Китайские войска освободили Лубао и Куньтянь (14764).

Авиапромышленность:

К 10 сентября 1942 г., после переезда в Москву и получения производственной базы завода № 240, в ОКБ С.В.Ильюшина были разработаны два варианта двухместных Ил-2 - с задней кабиной стрелка под пулемет ШКАС и под пулемет УБТ, требовавшие минимальных изменений в конструкции самолета.

Было решено, с целью выявления лучшего варианта, строить на заводе № 30 сразу два двухместных Ил-2 - один (зав. № 30897) под пулемет ШКАС, а другой (зав. № 30887) - под пулемет УБТ. Все работы по переделке серийных "Илов" с АМ-38 проводились чрезвычайно быстро и оперативно, так что уже в конце сентября оба самолета были предъявлены в НИИ ВВС КА для прохождения государственных испытаний.

Основные отличия предъявленных на гос. испытания двухместных самолетов Ил-2 АМ-38 состояли в следующем. За пределами бронекорпуса на месте заднего топливного бака была оборудова на кабина стрелка с фонарем, откидывающимся на правый борт самолета. Стрелок размещался спиной к задней бронеперегородке на подвесной брезентовой лямке и был защищен со стороны хвоста самолета 6-мм бронеплитой. Бронезащита снизу, с боков и сверху отсутствовала. Вырез в верхней части фюзеляжа под кабину стрелка окантовывался отштампованным из дюралюминиевого листа жестким кольцом. Пулеметы ШКАС и УБТ монтировались на полутурельной установке и имели достаточно ограниченные углы обстрела: установка с пулеметом ШКАС - вверх 40°, вниз до 15°, вправо и влево по борту 45°, а установка под пулемет УБТ - вверх 35°, вниз до 6°, вправо по борту 35° и влево 28°. Питание пулеметов ленточное с помощью электромотора.

Для связи летчика и стрелка были установлены переговорное устройство СПУ-2 и трехцветная сигнализация. Балки для подвески реактивных снарядов были сняты, а также сделаны некоторые другие мелкие изменения.

Установка кабины стрелка с пулеметом ШКАС увеличила вес самолета на 210 кг, а кабины стрелка с УБТ - на 275 кг. В связи с этим, для сохранения длины разбега примерно на том же уровне, что и у одноместного Ил-2, в конструкцию посадочных щитков был введен фиксатор, позволяющий устанавливать их на взлете под углом 17-18°. Механизм управления щитками устанавливался в кабине стрелка. В воздушной сети управления щитками было увеличено давление с 35 до 50 атм.

Возросшая нагрузка на хвостовое колесо потребовала увеличить его размеры до 400х150 мм, ввести амортизацию костыля и усилить ферму крепления колеса к фюзеляжу.

Максимальная скорость полета с бомбовой нагрузкой 200 кг бомб и без РО у Ил-2 с УБТ составила 386 км/ч у земли и 420 км/ч - на высоте 2000 м, а у Ил-2 с пулеметом ШКАС - 383 и 423 км/ч у земли и на высоте 2350 м соответственно.

В процессе испытаний на самолеты были смонтированы 8 РО-82, с которыми скоростные и взлетные качества самолетов стали хуже.

Штурмовик стал тяжелее в управлении (увеличилась нагрузка на ручку управления), труднее поднимал хвост при взлете и опускал его при посадке. Однако при отрегулированном соответствующим образом триммере руля высоты особой разницы в пилотировании между одноместным и двухместными Ил-2 летчики не ощущали.

За один боевой разворот на высоте 1000 м штурмовик набирал высоту 300 м. Длина разбега Ил-2 АМ-38 с установкой под пулемет ШКАС и винтом ВИШ-22Т с 200 кг бомб и 8 PC-82 составила 460 м, а с 400 кг бомб и 8 PC-82 - 515 м. На Ил-2 с задней огневой точкой под пулемет УБТ и винтом АВ-5Л-158 с бомбовой нагрузкой 400 кг и без РО разбег в 500 м был получен лишь при использовании на взлете щитков, отклоненных на 17-18°. Новому штурмовику явно не хватало мощности мотора. В этой связи нормальная боевая нагрузка устанавливалась в 200 кг бомб и 8 PC-82 (6467).

10 сентября 1942 г. после реэвакуации в Москву и получения производственной базы завода № 240 в ОКБ Ильюшина были разработаны два варианта двухместных Ил-2 — с задней кабиной стрелка под пулемет ШКАС и под пулемет УБТ, требовавшие минимальных изменений в конструкции самолета (10695).

10 сентября 1942 вышел приказ НКАП N 688сс "О выпуске самолетов Ил-2 с деревянными крыльями и удлиненным деревянным фюзеляжем" в исполнение постановления ГКО N 2283сс от 9 сентября 1942 в целях сокращения расхода дюралюмина при производстве самолетов Ил-2:

"1. Нач. 10 ГУ Тарасевичу и директорам заводов 1, Третьякову, 18 Белянскому, 30 Шапиро, 381 Журавлеву выпускать с 15 сентября 1942 самолеты Ил-2 с удлиненной деревянной частью фюзеляжа, изъяв из конструкции самолета дюралюминиевое кольцо, соединяющее хвостовую часть фюзеляжа с центропланом.

2. Директорам заводов 18 и 381 выпускать начиная с 15 сентября 1942 на заводах 18 и 381 самолеты Ил-2 с деревянной консолью крыла по образцу самолетов, выпускаемых заводом 1 (1589,73).

С 10 по 25 сентября 1942 г. мотор М-107П государственные 100-часовые испытания пройти не смог из-за поломки шатуна. Интерес ВВС к мотору неуклонно снижался. К тому же наметился определенный успех с доводкой мотора М-106П-1ск (1250/1350 л.с.), который, в отличие от М-107П, имел те же габаритные размеры и посадочные места, что и у массового мотора М-105ПФ, и при этом был легче (600 кг вместо 745 кг — у М-107П и 645 кг — у М-105ПФ). Считалось, что при установке его на серийные самолеты серьезных доработок винтомоторной группы не потребуется. С этим мотором на заводе № 292 в Саратове предполагалась большая серия истребителей Як-1. Но в ходе доводки М-107П его форсировали по наддуву и понизили высотность. Мощность мотора возросла до 1650 л.с. на взлетном режиме и 1550 и 1450 л.с. — на 1-й и 2-й границах высотности соответственно. Постановлением ГОКО от 25 сентября и приказом НКАП от 29 сентября 1942 г. ОКБ В. Я. Климова и завод № 26 обязывались к концу года обеспечить 100-часовой ресурс М-107А (М-107ПА) и подготовить его серийное производство. Одновременно постановлением ГКО от 10 октября 1942 г. заводу № 26 устанавливался план по изготовлению до конца года 37 моторов М-107А. Однако возникшие проблемы с надежностью и устойчивостью в работе моторов М-107А не позволили в полном объеме выполнить это задание. Фактически завод № 26 уже в декабре прекратил серийное изготовление моторов этого типа. Только в январе 1943 г. мотор М-107А удовлетворительно прошел 50-часовые испытания, и с марта его выпуск на заводе № 26 был возобновлен, но малой опытной серией. Боевая мощность этого варианта мотора устанавливалась на уровне 1650 л.с. на 1-й расчетной высоте 1800 м и 1500 л.с. на 2-й расчетной высоте 4500 м. К концу I квартала было построено 3 мотора этого типа, во II квартале — 19 единиц (17500).

10 сентября 1942 согласно приказа N 1 по заводу 387 от 19 сентября произошла авария самолета С-2 N 0021, пилотировавшегося П.Г.Артюхиным, садившегося на площадку вблизи завода 213 (2130).

10 сентября 1942 Ком. 1ВА гиа Худяков дал приказание произвести опрос л-т состава 18 гиап и 146 иап о боевых качествах Як-7б (1632,107).

10/12 сентября 1942 ГИ ВВС Репин писал А.И.Ш. письмо N 416805с:

"Направляю доклад о войсковых испытаниях Ла-5. Прошу Ваших указаний заводам об устранении конструктивно-производственных дефектов, выявленных в процессе боевого применения самолетов." (1315,65).

10 сентября 1942-го У-2 оборудованные изготовленными из листового железа специальными кассетами для сброса зажигательных ампул АЖ-2 (жестяной шар емкостью 1л) с самовоспламеняющейся на воздухе смесь «КС», стали применять по живой силе и боевой технике противника. Действие было ошеломляющим. Одного попадания ампулы в любой германский танк или автомашину было достаточно для их поражения.

К сожалению, эффективное возгорание смеси «КС» находилось в большой зависимости от метеоусловий (главным образом, от температуры окружающего воздуха) и от наличия легковоспламеняющихся материалов в районе целей. В условиях же, благоприятных для применения смеси «КС», результаты ударов У-2 по танкам и другим целям являлись весьма высокими.

Кассеты могли снаряжаться и мелкими осколочными авиабомбами.

Инженерно-технический состав 31-й сад (командир — п-к С. А. Руденко) приспособил кассеты мелких бомб КМ Б с самолетов Ил-2 для подвески на У-2, что позволило поднять общую загрузку (осколочными бомбами весом от 1 до 25 кг, а также и зажигательными ампулами АЖ-2) до 300 кг. Это значительно повышало боевую эффективность У-2 при действии по живой силе противника, а при использовании зажигательных ампул АЖ-2 — и по танкам всех типов. Кроме этого, в кабине штурмана оборудовались места для размещения мелких авиабомб и гранат для сбрасывания их вручную (15142).

Другие оборонные отрасли:

10 сентября 1942 года нарком И. Зальцман направил заместителю председателя Государственного Комитета обороны следующее письмо: «По вопросу огнеметных танков КВ-8. В связи с переводом производства на выпуск облегченных танков КВ-1 с весом до 42,5 т, Кировским заводом разработаны чертежи на огнеметный танк КВ-8С облегченного типа.

В последнем, ввиду меньших габаритов облегченной башни, а также внутренних объемов, нельзя разместить один из баков с ог- несмесью общей емкостью в 200 литров, вследствие чего общий запас огнесмеси будет снижен на 20 выстрелов и составит 40 выстрелов (против предусмотренного Постановлением ГКО № 1538сс в 52—57 выстрелов), а вес танка КВ-8С будет до 42,5 т.

При сохранении старой башни запас огне- выстрелов не снижается, но вес танка утяжеляется до 43,2 т.

Считаю, что оставшиеся 40 выстрелов, по прежнему, обеспечат высокие боевые качества огнеметному танку КВ-8С, так как этот запас превышает в четыре раза располагаемый огнеметными танками Т-34.

Прошу утвердить переход на танк КВ-8С с октября с.г., и разрешить в сентябре с.г. выпуск танков КВ-8 со старой башней, количеством огневыстрелов в 60 штук и общим весом танка до 43,2 т» (15226).

Армия:

10 сентября в 1942 году Утреннее сообщение Совинформбюро:

В течение ночи на 10 сентября наши войска вели бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районах Новороссийск и Моздок.

На других фронтах существенных изменений не произошло (14765).

10 сентября в 1942 году Вечернее сообщение Совинформбюро:

В течение 10 сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районе Моздок и уличные бои в Новороссийске.

На других фронтах существенных изменений не произошло.

За 9 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 30 немецких танков и бронемашин, 150 автомашин с войсками и грузами, 40 повозок с боеприпасами, подавлен, огонь 14 батарей полевой и зенитной артиллерии, разбит железнодорожный состав, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника (14765).

10 сентября 1942 г. Сталин, как нарком обороны, подписал приказ № 0019, согласно которому были сформированы два первых штурмовых авиакорпуса. В 1-й шак генерал-майора Василия Рязанова вошли 266-я шад полковника Ф. Г. Родякина и 292-я шад полковника Н. П. Каманина, а во 2-й шак полковника Василия Степичева — 231-я шад полковника В. И. Аладинского и 232-я шад генерал-майора Н. К. Трифонова.

Работа по формированию новых корпусов продолжалась, благо теперь авиапромышленность могла не только компенсировать большие потери, но и позволить создавать резервы. В декабре того же 1942 года был образован 3-й шак, который возглавил полковник М. И. Горлаченко, затем в июле 1943 г. — 5, 7, 8 и 9-й шак, а в декабре того же года — 6-й шак и, наконец, в конце сентября — начале октября 1944 г. — 4-й, 9-й и 10-й шак. Таким образом, к концу войны в распоряжении советского команд ования оказался целый штурмовой воздушный флот из десяти авиакорпусов, два из которых уже получили статус гвардейских.

И все же объединение сначала двух, а затем и трех штурмовых дивизий в авиакорпус было, по существу, бесполезным. Массированные удары по одной цели силами сразу нескольких шад, которые могли бы оправдать создание штурмовых корпусов, никогда не проводились. Советские ВВС просто не имели технических средств, которые позволяли бы управлять сотнями самолетов, одновременно находившимися в воздухе на ограниченном пространстве. Для этого требовались надежная радиосвязь, наземные радары, система опознавания «свой — чужой», специальные центры управления как минимум в масштабах воздушной армии и масса еще чего, но всего этого и в помине не было.

До самого конца войны Ил-2 продолжали действовать в основном мелкими группами по 12–16 машин. Массированные штурмовые удары, о которых мы расскажем позже, вошли в практику лишь в 1944–1945 гг. и то лишь в некоторых операциях. И если формирование дивизий все же помогло повысить управляемость и как следствие эффективность действий входивших в них шап, то штурмовые корпуса стали просто лишней организационной структурой. Правда, их создание позволило значительно увеличить число штабных офицеров и создать новые генеральские должности (19522).

К 10 сентября 1942 противник вышел к окраине приг. Купоросное и через два дня при массированной поддержке авиации нанес два мощных удара по частям 62-й армии генерала В.И.Чуйкова. Первый удар из разъезда Разгуляевка силами 295-й, 71 -и, 94-й пехотных и 24-й танковой дивизий в направлении пос. Баррикады и пос. Красный Октябрь. Второй -силами 29-й моторизованной и 14-й танковой дивизий в направлении приг. Минина (6467).

27 и 30 августа и 10 сентября 1942 АДД бомбили Берлин и сделали 211 вылетов (340,94).

В ночь на 10 сентября 1942 по немецким данным, над Берлином появились два-три русских самолета, которые сбросили бомбы на Аренсфельде. В открытых немецких источниках приводятся данные, что в результате налетов было убито два, ранено 35 и лишились крова 119 берлинцев. Там же, кстати, отмечается, что эти три налета, наряду с налетами английской авиации в ноябре, были единственными в 1942 г. (22728).

5 и 10 сентября 1942 АДД выполнила 122 вылета по Будапешту (340,94).

10 сентября 1942 г., когда по приказу наркома обороны № 00196 1-я бомбардировочная авиационная армия генерал-майора В.А.Судца была переформирована в 1-й бомбардировочный авиакорпус, началось создание авиакорпусов Резерва Ставки ВГК. Первоначально он имел управление, батальон связи и три дивизии: 263-ю, 285-ю и 293-ю бад. Летные части дислоцировались непосредственно в Москве и на аэродромах восточнее города. Каждое соединение должно было иметь по три полка, располагавших по 20 Пе-2.

Планировалось завершить все организационные мероприятия к 21 октября и подготовить корпус к боевым действиям. Вскоре 1-й бак Резерва Ставки ВГК переформировали в двухдивизионный состав, сохранив 263-ю (46-й, 202-й и 321-й бап) и 293-ю бад (780-й, 804-й и 854-й бап), а 285-ю бад (35-й гвардейский, 134-й и 205-й бап) вместе с 223-й бад (10-й, 99-й и 224-й бап) передали во 2-й бак. Он формировался аналогичным образом и также в Подмосковье генерал- майором И.Л. Туркелем.

К середине ноября для укомплектования резервных бомбардировочных соединений с заводов (Казанского и Иркутского) поступило более 200 Пе-2. К этому времени летный состав успел налетать на "пешках" в запасных авиаполках в среднем по 23 ч на каждый экипаж. В период подготовки авиаторы выполнили по 3-5 бомбометаний с горизонтального полета, столько же воздушных стрельб по наземным целям, 3-4 маршрутных полета. Боевой опыт имели в основном командиры частей и подразделений, а для молодежи полученный налет являлся явно недостаточным, поскольку машина считалась весьма трудной в управлении. Вероятно первая катастрофа произошла 28 октября: мл. лейтенант Есин из 205-го бап разбился с экипажем.

По замыслу Ставки ВКГ, авиакорпуса должны были решать свои боевые задачи лишь на главных операционных направлениях, во время важнейших этапов наступательных и оборонительных операций. Накануне активных действий Красной Армии под Сталинградом (операция "Уран") и западнее Москвы (операция "Марс") командование начало первые маневры своими авиационными резервами. В частности, 1-й бак из Подмосковья 17 ноября направился на Калининский фронт, перейдя в оперативное подчинение 3-й ВА, а 2-й бак через день убыл на Донской фронт в 16-ю ВА. Первый из них преодолел расстояние 320 км, а второй - 880 км, выполнив по несколько промежуточных посадок (12042).

10 сентября 1942 г. нарком обороны, подписал приказ № 0019, согласно которому были сформированы два первых штурмовых авиакорпуса. В 1-й шак генерал-майора Василия Рязанова вошли 266-я шад полковника Ф.Г. Родякина и 292-я шад полковника Н.П. Каманина, а во 2-й шак полковника Василия Степичева – 231-я шад полковника В.И. Аладинского и 232-я шад генерал-майора Н.К. Трифонова.

Работа по формированию новых корпусов продолжалась, благо теперь авиапромышленность могла не только компенсировать большие потери, но и позволить создавать резервы. В декабре того же 1942 года был образован 3-й шак, который возглавил полковник М.И. Горлаченко, затем в июле 1943 г. – 5, 7, 8 и 9-й шак, а в декабре того же года – 6-й шак и, наконец, в конце сентября – начале октября 1944 г. – 4-й, 9-й и 10-й шак. Таким образом, к концу войны в распоряжении советского командования оказался целый штурмовой воздушный флот из десяти авиакорпусов, два из которых уже получили статус гвардейских.

И все же объединение сначала двух, а затем и трех штурмовых дивизий в авиакорпус было, по существу, бесполезным. Массированные удары по одной цели силами сразу нескольких шад, которые могли бы оправдать создание штурмовых корпусов, никогда не проводились. Советские ВВС просто не имели технических средств, которые позволяли бы управлять сотнями самолетов, одновременно находившимися в воздухе на ограниченном пространстве. Для этого требовались надежная радиосвязь, наземные радары, система опознавания «свой – чужой», специальные центры управления как минимум в масштабах воздушной армии и масса еще чего, но всего этого и в помине не было.

До самого конца войны Ил-2 продолжали действовать в основном мелкими группами по 12–16 машин. Массированные штурмовые удары, о которых мы расскажем позже, вошли в практику лишь в 1944–1945 гг. и то лишь в некоторых операциях. И если формирование дивизий все же помогло повысить управляемость и как следствие эффективность действий входивших в них шап, то штурмовые корпуса стали просто лишней организационной структурой. Правда, их создание позволило значительно увеличить число штабных офицеров и создать новые генеральские должности (23199).

10 сентября 1942 НКВМФ Н.Г.Кузнецов выпустил директиву N 7/409 об использовании авиации СФ (2120).

September 10, 1942: Failure of Soviet forces attacking from besieged Leningrad to break the German lines (3819).

10 сентября 1942 советские попытки прорвать блокаду Ленинграда провалились (3819).

10 сентября 1942 КА оставила большую часть города и порт Новороссийск (3186).

10 сентября в 1942 году авиация дальнего действия нанесла бомбовые удары по Будапешту и Кенигсбергу (14765).

10 сентября 1942 г. вышел ПРИКАЗ № 00196 О ФОРМИРОВАНИИ АВИАКОРПУСОВ РЕЗЕРВА СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ

1. Сформировать и иметь в резерве Ставки Верховного Главнокомандования:

а) 1-й истребительный авиационный корпус в составе:

Управления авиакорпуса по штату № 015/281, 126-го батальона связи по штату № 015/215, 274, 282, 215 и 235-й авиационных дивизий каждая в составе трех истребительных авиаполков по 32 самолета каждый.

1 -и истребительный авиакорпус дислоцировать в районе Подольск, Химки, Люберцы.

б) 1-й штурмовой авиационный корпус в составе:

Управления авиакорпуса по штату №015/281, 121-го батальона связи по штату № 015/215, 292, 290 и 266-й авиационных дивизий каждая в составе трех штурмовых и одного истребительного авиаполка по 32 самолета каждый.

1-й штурмовой авиакорпус дислоцировать в районе Юркино, Дмитров.

в) 1-й бомбардировочный авиационный корпус в составе: Управления авиакорпуса по штату №015/281, 122-го батальона связи по штату № 015/215, 293, 285 и 263-й аивиационных дивизий каждая в составе трех бомбардировочных авиаполков по 20 самолетов каждый.

1-й бомбардировочный авиакорпус дислоцировать в районе Москва и вос-точнее Москвы.

2. К формированию авиакорпусов приступить немедленно и закончить в сроки согласно утвержденного мною плана организационных мероприятии.

3. В составе истребительных и штурмовых авиаполков иметь по три эскадрильи, состоящих из двух звеньев по 4 самолета и 2 самолетов командира и военного комиссара эскадрильи. В звене управления полка иметь 2 самолета, предназначенных для командира полка и военного комиссара полка.

4. 1-ю и 2-ю истребительные и 1-ю бомбардировочную авиаармии — расформировать.49 Личный состав и имущество обратить на укомплектование формируемых авиакорпусов.

5. Авиационные корпуса включить в состав действующей армии.

6. Находящиеся в запасных авиационных бригадах 929, 252, 521, 895, 211, 24, 770, 795, 194 и 440-й истребительные авиаполки — расформировать и обратить на укомплектование авиаполков формируемых корпусов.

7. Начальнику Главного управления связи Красной Армии генерал-лейтенанту войск связи тов. Пересыпкину полностью обеспечить формируемые авиакорпуса положенным имуществом и средствами связи и подготовленным личным составом.

8. Начальнику Главного автобронетанкового управления генерал-лейтенанту танковых войск тов. Федоренко выделить в распоряжение командующего ВВС Красной Армии для обеспечения формируемых авиакорпусов: автомашин грузовых — 140, легковых — 30 и автобусов штабных — 10.

9. Начальнику артиллерии Красной Армии генерал-полковнику артиллерии тов. Воронову передать командующему ВВС для ПВО аэродромов базирования авиакорпусов 6 артиллерийских полков, вооруженных 37-мм пушками.

10. Начальникам главных управлений НКО СССР обеспечить проводимое мероприятие всеми видами довольствия.

11. Назначить:

Командиром 1-го истребительного авиакорпуса генерал-майора авиации Белецкого Е. М.

Командиром 1-го штурмового авиакорпуса генерал-майора авиации Рязанова В. Г.

Командиром 1-го бомбардировочного авиакорпуса генерал-майора авиации Судец В. А.

Командиром 290-й штурмовой авиадивизии подполковника Миронен-ко П. И.

Командиром 263-й бомбардировочной авиадивизии полковника До-быш Ф. И.

Командиром 266-й штурмовой авиадивизии подполковника Радякина Ф. Г.

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН (9844).

10 сентября 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 0682 О СЛУЧАЯХ МАССОВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ АВТОМАШИН В 58-м ГВАРДЕЙСКОМ МИНОМЕТНОМ ПОЛКУ

Командованием 58-го гвардейского минометного полка 9 сентября 1942 г. был представлен акт технического осмотра боевых и транспортных автомашин.

По данным акта до 80 % всех автомашин приведено в негодность, причем характер повреждений и массовый вывод боевой техники из строя прямо указывает на преступное отношение водительского, командного и политического состава полка к ценной и остро дефицитной боевой технике.

Вывод из строя импортных автомашин, при отсутствии запасных частей к ним, навсегда выводит ценные и столь нужные армии боевые машины из строя.

Приказываю:

1. Члену военного совета гвардейских минометных частей Сталинградского фронта бригадному комиссару тов. Жукову совместно с представителями особого отдела и автобронетанкового управления Сталинградского фронта немедленно произвести расследование и установить виновников массовой и преступной порчи боевых и транспортных автомашин.

2. Виновных в преднамеренной порче машин расстрелять перед строем. Виновных в небрежном отношении к вверенной им боевой технике немедленно направить в штрафные стрелковые батальоны.

3. Акт расследования с указанием фамилий виновных представить мне к 14 сентября 1942 г. на утверждение.

4. Предупреждаю всех командиров и комиссаров полков, дивизионов, батарей и весь технический начсостав частей и весь водительский состав, что за порчу и вывод из строя боевых или транспортных автомашин виновные будут или расстреляны, как за порчу вооружения, или немедленно отправлены в штрафные стрелковые батальоны.

Военным советам оперативных групп гвардейских минометных частей фронтов приказываю прекратить либеральное отношение к виновным в порче ценных и остро дефицитных боевых и транспортных автомашин, немедленно привлекая виновных к строжайшей ответственности.

Виновных в умышленной порче немедленно расстреливать перед строем, а виновных в небрежном отношении немедленно направлять в штрафные стрелковые батальоны.

Настоящий приказ довести до всего командного, политического и начальствующего состава, а также до всего водительского состава гвардейских минометных частей Красной Армии.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-майор артиллерии В. АБОРЕНКОВ (9844).

10 сентября 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 0695 О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ И ПРИСВОЕНИЯ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ

В целях ускорения назначения на должости достойно проявивших себя в боях с немецко-фашистскими захватчиками и упорядочения прохождения службы начальствующим составом ВВС Красной Армии приказываю:

1. Назначать своими приказами начальствующий состав Военных Воздушных сил:

а) Военным советам фронтов — до помощника командира авиационного полка и ему равных включительно по докладу командующего авиаармией;

б) командующим воздушных армий — до командира эскадрильи и ему равных включительно;

в) командирам авиадивизий — до командира звена и ему равных включительно.

2. Присвоение очередных воинских званий от старшего лейтенанта и им равных и выше начальствующему составу ВВС Красной Армии производить в установленном порядке одновременно с назначением их на высшие должности.

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН (9844).

10 сентября 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 0759 О МУЖЕСТВЕ И ХРАБРОСТИ, ПРОЯВЛЕННЫМИ ПИЛОТОМ 2-й ЭСКАДРИЛЬИ 520-го ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАПОЛКА СТАРШИМ СЕРЖАНТОМ ГОМОЛКО Б. М. В ВОЗДУШНОМ БОЮ

8 сентября 1942 г. на высоте 2500 м группа истребителей 520-го истребительного авиационного полка встретила 10 бомбардировщиков Хе-111.

Старший сержант Гомолко Борис Мефодьевич, совершающий свой первый боевой полет, врезается в их строй и огнем пулеметов и пушки сбивает одного Хе-111, в последующих атаках, израсходовав весь боекомплект, пошел на таран другого бомбардировщика.

Винтом и мотором отрубает хвостовое оперение Хе-111, в результате чего бомбардировщик врага разрушается в воздухе и падает.

Старший сержант Гомолко, приземляясь на парашюте, приготовился для встречи снижающихся на парашютах фашистских летчиков, при попытке их оказать сопротивление, расстреливает одного летчика, а другого берет в плен.

Тов. Гомолко, как истинный сын своей Родины, проявил исключительный героизм и отвагу.

Этот героический поступок тов. Гомолко подтверждает еще раз, что кто, не жалея сил, презирая смерть, беззаветно проявляет храбрость, стойкость, мужество и героизм, тот всегда добивается победы над врагом.

Дело чести и доблести всего летного состава Военно-воздушных сил Красной Армии — бить фашистских воздушных пиратов, как бьет их старший сержант Гомолко.

Приказываю:

За проявленное мужество и храбрость в воздушном бою с десятью бомбардировщиками Хе-Ш пилоту 2-й эскадрильи 520-го истребительного авиационного полка старшему сержанту Гомолко Борису Мефодьевичу присвоить внеочередное военное звание “лейтенант”, командиру 283-й истребительной авиадивизии представить тов. Гомолко к правительственной награде.

Приказ прочесть всему личному составу ВВС Красной Армии.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-лейтенант авиации НОВИКОВ (9844).

10 сентября 1942 г. штормовой ветер сорвал в свободный полёт аэростат заграждения с командиром поста сержантом К.Г. Беляковым и рядовым В.П. Козорезом. Не выдержав напряжения, сержант сорвался и разбился. В.П. Козорез держался за носовую поясную веревку и поэтому не мог добраться до предохранительного клапана. Только в районе Ногинска ему удалось ухватиться за антенну и, не отпуская оболочки, спуститься по мачте на землю. Оболочка была спасена, и аэростат на следующую ночь вновь нёс вахту над Москвой (20120).

Жизнь и внутренняя политика:

10 сентября 1942 г. был установлен налог со зрелищ (концертов, спектаклей, кинотеатров и проч.) (18390).

За рубежом:

10 сентября 1942 Командование воздушным транспортом ВВС США создает женскую вспомогательную перегонную эскадрилью (WAFS) - организацию, состоящую из гражданских женщин-пилотов, которые доставляют военные самолеты с заводов на аэродромы, чтобы освободить пилотов-мужчин для боевой службы (20793).

10–11 сентября (ночь) 1942 Командование бомбардировщиков Королевских ВВС использует "Pink Pansy" - индикатор цели, который мгновенно мигает розовым светом - впервые во время налета 479 бомбардировщиков на Дюссельдорф, Германия. Это самый успешный к тому времени рейд под руководством Pathfinder, но 33 бомбардировщика (6,9 процента) потеряны (20793).

10 сентября 1942 англичане сбросили 100000 бомб на Дюссельдорф (3481).

10 сентября в 1942 году за один налет ВВС Великобритании сбрасывают 100 000 бомб на Дюссельдорф (14765).

10 сентября в 1942 году через оберлейтенанта Витцеля резидент абвера в Афганистане Рамат Кан передает в Берлин донесения о местоположении взлетно-посадочных полос в регионе (14765).

10 сентября 1942 Черчилль предупредил, что он Англия будет использовать оружие для подавления антибританской деятельности Индийского Национального Конгресса (4962).

10 сентября 1942 английские войска оккупировали Мадагаскар (2245,8).

Авиапромышленность:

С 11 сентября по 1 октября 1942 испытывался Ла-5 М-82 и выполнили 37 полетов (707).

11 сентября 1942 вышел приказ НКАП N 689с "О программе выпуска самолетов Як-7 на заводе 82 (Москва)" в исполнение постановления ГКО N 2281 от 9 сентября 1942:

"1. И.о. нач. ПГУ Тихимирову и директору завода 82 Бугрову обеспечить выпуск самолетов Як-7 на заводе 82 в следующих количествах и сроки:

а) в сентябре 3 в день из агрегатов завода 153

б) из деталей собственного производства завода 82: в октябре - по 2 в день, в ноябре - по 3, с 15 декабря - по 14 (1589,79).

11 сентября 1942 были закончены испытания мер, предложенных ЦАГИ для совершенствования аэродинамики Як-1 и их внедрение в серию на Як-1б задержалось. Оно началось с 15 ноября 1942 г. и проводилось тоже постепенно. Полностью процесс завершился примерно к 110-й серии.

Одновременно были проведены мероприятия по частичному облегчению конструкции серийных самолетов. По постановлению ГКО от 22 сентября 1942 г. с Як-1 сняли: фару с предохранителем и выключателем сети, световую сигнализацию выпущенного положения хвостовой опоры, экранирование электросети после разъемных коробок, проводку обогрева часов, штепсельную розетку хвостового аэронавигационного огня (АНО), автомат давления, манометр вооружения, устройство пневмоперезарядки МП-20, радиополукомпас РПК-10, вариометр, трос-дублер ножного управления. Этим же постановлением предписывалось устанавливать на самолетах ночное свето- оборудование, фару, вариометр и РПК-10 только по особому заказу для самолетов ПВО. Улучшению тактических свойств самолета способствовала установка с 20 августа 1942 г. на всех Як-1 радиоприемника PC И-4, а на каждом пятом (с 1 октября на каждом четном) радиопередатчика РСИ -3.

Модифицированный "Як" уверенно лидировал на сравнительных контрольных испытаниях, проведенных в Саратове бригадой Л И И Н КАП совместно с летно-испыта- тельной группой завода № 292. Из характеристик, представленных в табл., видно, почему не получила поддержки идея облегченного Як-1. Як-16 с улучшенной аэродинамикой и штатным вооружением уступал облегченному варианту только в вертикальном маневре и во всех отношениях был лучше серийного Як-1.

Сравнительные характеристики Як-1 (№ 2898), Як-16 (№ 1699) и облегченного Як-1 (№ 4596)

| Основные данные | 2898 | серийный номер машины 4596 | 1699 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полетный вес, кг | 2940 | 2780 | 2920 |
| Максимальная скорость, км/ч у земли | 516 | 526 | 524 |
| на высоте второй границы высотности при оборотах мотора М-105ПФ 2550 об/мин | 566 | 586 | 584 |
| на высоте второй границы высотности при оборотах мотора М-105ПФ 2700 об/мин | 569 | 592 |  |
| Время набора высоты 5000 м, мин | 5,8 | 4,7 | 5,2 |

Войсковые испытания самолетов Я к-16 проводились в 32-м гиап 210-й иад 3 ВА Калининского фронта и в 176-м иап 283-й иад 16-й В А Сталинградского фронта с 10 декабря 1942 г. по 28 января 1943 г. На испытаниях произвели 669 боевых вылетов на 58 самолетах с налетом 617 часов. Провели 38 воздушных боев, в результате которых сбили 25 самолетов противника. Свои потери составили шесть самолетов Я к-16. По общему мнению летного состава кабина с улучшенным обзором задней полусферы повысила боевые качества самолета. Ее рекомендовали для установки на всех самолетах истребительного типа.

Эта модификация Як-1 выпускалась вплоть до перехода завода № 292 на изготовление еще более глубокой модификации самолета - Як-3 (12048).

11 сентября 1942 вышел приказ НКАП № 690сс:

О производстве с-тов УТ-2 с М-11 на з-де 600

В исполнение постановления ГКО от 9 сентября 1942 за № 2284сс:

- И.о. нач. ПГУ Шиц и д-ру з-да 600 Еськову организовать на з-де 600 пр-во с-тов УТ-2 с М-11, оборудованных двумя мешками для бомб по 50 кг и 6-ю балками РО-82, обеспечив выпуск их в 1942 в количестве 100 ед.

Шахурин (1589, 85).

11 сентября 1942 вышел приказ НКАП N 690с "О производстве самолетов УТ-2 с М-11 на заводе 600" в исполнение постановления ГКО N 2284сс от 9 сентября 1942:

1. И.о. нач. ПГУ Шиц и директору завода 600 Еськову организовать на заводе 600 производство самолетов УТ-2 с М-11, оборудованных двумя замками для бомб по 50 кг и 6 РО-82, обеспечив выпуск их в 1942 в количестве 100 ед. (1589,85).

11 сентября 1942 года начальник НИИ ВВС генерал-майор инженерно-авиационной службы Лосюков и начальник ЦАГИ профессор Шишкин писали письмо N Н-20/3644 Сталину.

Докладываем заключение комиссии по транспортному самолету с двумя моторами М-11Ф, конструкции Яковлева.

Самолет прост в производстве и эксплуатации, дешев, не требует высококачественного горючего, может быть использован как: транспортный, санитарный, связной, ночной, ближний бомбардировщик.

Он может быть рекомендован для серийного производства и принятия на вооружение ВВС при условии проведения следующих доводок:

1. Улучшение поперечной устойчивости,

2. Увеличение нагрузок на рули,

3. Улучшение обзора вперед на рулежке и набора высоты,

4. Введение разъемного крыла,

5. Доводка кабины для ночных полетов.

Указанные доводки легко осуществимы и должны быть произведены с первого серийного самолета.

Комиссия в составе - начальника НИИ ВВС генерал-майора инженерно-авиационной службы Лосюкова П.А. (председатель), нач. ЦАГИ НКАП доктора технических наук профессора Шишкина С.Н., пом. нач. НИИ ВВС - полковника Кабанова А.И. и летчика-испытателя ЛИИ НКАП Шиянова, назначенная постановлением ГОКО N 2247сс от 6 сентября 1942 года, организовала в НИИ ВВС облет самолета конструкции Яковлева А.С. с двумя моторами М-11Ф, предъявленного в варианте транспортного самолета.

1. Постановлением ГОКО N 1664сс от 26.4.42 г. самолет задан как ночной ближний бомбардировщик с бомбовой нагрузкой 500 кг. Первый экземпляр самолета, построенный в транспортном варианте, представляет собой моноплан, выполненный целиком из дерева, за исключением шасси и моторных рам, последние взяты целиком с серийно-строящегося самолета УТ-2.

В производстве самолет прост и дешев.

| 2. Вес пустого самолета | 1370 кг |
| --- | --- |
| Полетный вес | 2350 кг |
| Таким образом полезная нагрузка самолета равна 980 кг и состоит из: |  |
| Экипажа 2 человека | 180 кг |
| Горючего и смазочного | 300 кг |
| Груза | 500 кг |
| Всего | 980 кг |

В перегрузочном варианте полезная нагрузка может быть доведена до 1130 кг, что позволяет как прочность самолета, так и его взлетные данные.

3. Самолет облетало 14 летчиков НИИ ВВС, ЛИИ НКАП и строевых частей.

На основе оценок следует, что самолет в пилотировании прост, доступен для широкой массы, даже малоквалифицированных начинающих летчиков. Самолет требует незначительных размеров летного поля и может быть использован на случайных площадках.

Из недостатков при облете отмечены: недоведенность поперечной устойчивости и излишне малые нагрузки рулей, особенно на малых скоростях, а также желательность улучшения обзора вперед.

Указанные недостатки легко устранимы.

4. При обследовании возможности полетов ночью установлено, что самолет требует ряда доводок:

а) Изменения освещения кабины.

б) Установки выхлопных коллекторов.

в) Установки авиагоризонта.

5. Самолет прост в эксплуатации, не требует высокой квалификации техсостава.

Для еще большего упрощения эксплуатации следует крыло самолета делать разъемным, что одновременно позволит сдвинуть центровку самолета вперед для обеспечения более полного использования грузовой кабины.

Выводы

Самолет прост в производстве и эксплуатации. Дешев, не требует высококачественного горючего, может быть использован для многих целей (транспортный, санитарный, связной, ночной ближний бомбардировщик), а поэтому может быть рекомендован для серийного производства с устранением дефектов, отмеченных комиссией в данном заключении.

11 сентября 1942 года ведущий инженер Синельников.

Основные данные самолета

С полетным весом 2350 кг (2 человека экипаж, груз 500 кг, полный запас горючего и смазочного).

| 1. Максимальные скорости. |  |  |
| --- | --- | --- |
| У земли | 183 км/час |  |
| На высоте 500 м | 181 км/час |  |
|  | 1000 м | 178 км/час |
| Примечание: Максимальные скорости снимались при оборотах мотора 1900 об/мин. |  |  |
| 2. Скороподъемность. |  |  |
| Время набора | 500 м | 4,3 мин. |
|  | 1000 м | 9,5 мин. |
| Примечание: По причине отсутствия высотной погоды при облете самолета полеты выше 1000 м не производились. По данным заводских испытаний при полете с полетным весом 2300 кг практический потолок самолета 4700 м, время набора практического потолока 38 минут. |  |  |
| 3. Взлетно-посадочные свойства. |  |  |
| Взлет. |  |  |
| Разбег с применением щитков | 245 м | 15,5 сек. |
| Разбег с выпущенными на 20 |  |  |
| градусов щитками | 240 м | 16,2 сек. |
| Посадка. |  |  |
| Пробег со щитками и тормозами | 265 м | 20,5 сек. (посадочная скорость 93 км/час) |
| Пробег со щитками без тормозов | 430 м | 31,3 сек |
| Пробег без щитков с тормозами | 500 м | 28,0 сек. (посадочная скорость 105 км/час) |
| Без щитков и без тормозов | 700 м | 52,5 сек. |

Примечание: 1. Взлетно-посадочные характеристики снимались на травяном грунте.

2. Длины разбега и пробега приведены к нулевой высоте и безветрию.

4. Дальность полета.

По данным заводских испытаний дальность полета самолета (до полного выгорания горючего) на высоте 500 м на скорости... км/час равняется 860 км.

При перелете самолета из Чкалова в Москву указанная дальность подтвердилась.

Краткое описание конструкции.

Самолет "НББ" 2М-11Ф представляет собой легкий двухмоторный моноплан целиком деревянной конструкции.

Крыло - неразъемное, двухлонжеронное, раскосной конструкции.

Обшивка полотняная, элерон щелевого типа. Щиток сквозной щелевого типа.

Фюзеляж состоит из трех частей. Средняя часть представляет одно целое с центропланом. У передней кромки крыла расположена двухместная кабина пилотов. За кабиной пилотов свободный отсек для размещения пассажиров или грузов.

Кабина пилотов закрыта откидным фонарем.

Для входа в пассажирский отсек имеется дверь.

Оперение обшито полотном. Стабилизатор - регулируемый на земле.

Рули снабжены триммерами.

Шасси убирающиеся механическим способом (на предъявленном экземпляре самолета из-за недоведенности механизма уборки - законтрено).

Амортизация шасси воздушно-масляная. Колеса тормозные 600х180. хвостовое колесо ориентирующееся, стопорится из кабины пилота.

Винтомоторная группа: два мотора воздушного охлаждения М-11Ф по 140 л.с. каждый установлены в крыле.

Винты деревянные нерегулируемые диаметром Д=2,2 м, шаг Н=1,85 м.

Два бензиновых бака, фанерные, емкостью 195 литров каждый расположены в центральной части крыла.

Два маслобака емкостью по 16 литров каждый расположены за противопожарной перегородкой.

В целом винтомоторная группа использована с самолета УТ-2 (2167,158).

Участники облета:

| 1. Полковник | -КАБАНОВ. |
| --- | --- |
| 2. Инжннер- подполковник | -КАЛИНЕЦ. |
| 3. Майор | - Лисицин. |
| 4. | - ЗАЙЦЕВ. |
| 5. | - СКВОРЦОВ ' |
| 6. | - Хомяков. |
| 7. | - ЖИВОПИСЦЕВ. |
| 8. Инженер-майор | - СИНЕЛЬНИКОВ |
| 9. К а п и т а а | - ГОЛОФАСТОВ. |
| 10. | - ПРОШАКОВ. |
| 11. | - СКУПЧЕНКО. |
| 12. Летчик-испытатель ЛИИ | - Шиянов. |
| 13. Бригинженер | - ФЕДРОВИ. |
| 14. Капитан | - Кубышкн. |

9 сентября 1942:

ОБЛЕТ САМОЛЕТА НББ 2М-11Ф

Самолет с помощьютормозов рулит хорошо, без пользования тормозами самолет на рулежке руля поворота не слушается, с отстопоренным костылем, вертляв.

Разбег незначителен, направление легко удерживается ногами. Отрывается на скорости 75-80 км/нас, на этой скорости несколько неустойчив, особенно в поперечном отношении. На наборе самолет прост , обзор вперед достаточен, но можно легко сделать еще лучше. Скорость на наборе 110 км/час, горизонтальный полет прост, так как самолет достаточном устойчив в путевом и продольном отношении, требует доработки поперечная устойчивасть. Планирование и посадка просты.

На пробеге самолет слушается ног хорошо.

В полете обращает на себя внимание слишком малая нагрузка на рулях, что затруднит полет в плохих условиях и ночью. Легко берет груз 500 кг и имеется возможность (по летным данным) увеличить его до 700 кгр. Самолет неприхотлив в отношении аэродрома и может работать со случайных площадок.

Самолет вполне доступен летному молодняку , после незначительной тренировки.

КАБАНОВ

9 сентября 1942

ОБЛЕТ СМОЛЕТА НББ 2М-11Ф

Летчик-Испытатель ЛИИ ШИЯНОВ Г.М.

Кабина.

Кабина самолета удобная. Оборудование расположено правильно. Обзор вперед и вниз особенно при рулежке и подъеме несколько недостаточный. Желательно опустить вниз, на 100-150 мм. приборную доску и на ее месте сделать продолжение прозрачной части козырька.

Во время полетов в плохих метеорологических условиях, сумерках, при взлете и посадке против солнца, а также при плохом качестве плексигласса, обзор вперед может быть затруднен, а поэтому желательно, прорезать в передней левой части козырька небольшую отбывающуюся внутрь форточку.

В Верхней передней части фонаря можно рекомендовать установку небольших темных шторок -для зашиты глаз при полете против солнца. На сектора газа необходимо сдедать ограничители для полета по горизонтали во избежание раскрутки винтов. Необходимо упустить вниз, на 100-150 мм, штурвал управления самолетом.

Так, как самолет с отконтренным хвостовым колесом имеет тенденцию к разворотам при пробеге, желательно связать стопорение колеса с дачей полного газа /пилот может забыть законтрить колесо/.

Взлет

При разбеге самолет устойчиво выдерживает принятое направление. Хвост поднимается легко. Рули становятся эффективными непосредственно после начала разбега. На поборе высоты самолет имеет небольшой запас положительной устойчивости. Обзор на подъем, в связи с высоким расположением приборной досоки, несколько недостаточен.

Полет

Самолет устойчиво летит, и под воздействием толчков при болтанке, сам восстанавливает превоначальное направление. Усилие на рули очень незначительное. Направление усилий, при изменении режима работы мотора, нормальное. Эффективность рулей от У мииим до У макссим. хорошее.

Устойчивость

Самолет имеет запас положительной устойчивости с брошеной ручкой.

На подъеме запас устойчивости невелик.

На горизонтали устойчивость хорошая

На планировании - большая

Устойчивость пути - хорошая.

Поперечно самолет проверить в отношении устойчивости невозможно, так как имеется очень большое трение в проводке управления, которое больше аэродинамических училий на элероны. Элероны остаются в том положении, которое им придано поворотом штурвала, а самолет переходит в скольжение опуская: нос.

Нагрузки на рули гармоничны, за исключением элеронов. На одном моторе самолет летит не снижаясь на скорости 140 км в час. Нагрузка на ногу невелика и полностью снимается триммером.

Все режимы полета возможны с постоянным триммером. Виражит самолет устойчиво, но большое трение в управлении элеронами делает вираж неприятным: самолет “не чуствуется”.

Планирование и посодка

Самолет устойчиво планирует, как со шитками, так и без щитков. При потере скорости сваливания на крыло нет: самолет начинает проваливаться опуская нос. В связи с большим трением, потеря скорости элеронами не чувствуетя. При потере скорости вибраций оперения нет.

Обзор на посадку хороший. Расчет простой. Посадка чень простая. Посадочная скорость незначительная. При подводке к 3-х точечному положению желательно увеличить градиент нарастания усилий ни ручке. Усилия настолько-невелики, что изменения в них не чувствуется. Пробег устойчивый. Пользование тормозами допускается в самом начале пробега. Длина прооега, с открытыми щитками, весьма незначительная. Рулежка простая. Рысканье легко парируются тормозами и моторами.

Заключение:

Самолет очень прост в пилотировании. В воздухе "плотен" и приятен. Пилотирование его возможно пилотами низкой квалификации.

Наличие второго управления допускает переход на него пилотов непосредственно после первоначального лбучения полетам (2167,168).

11 сентября 1942 О.К.А. писал письмо N 665 А.И.Ш.:

"Прилагаю проект письма на имя т. И.В.С. по вопросу об окончании испытаний крыльев для танка Т-60 на Ваше усмотрение." (2503,24).

"Пред. ГКО И.В.С.:

4 сентября с.г. успешно совершил первый полет 6-тонный танк Т-60 с крыльями конструкции и О.К.А.

Танк, снабженный этими крыльями с экипажем из 2-х чел., запасом горючего и боеприпасов может перебрасываться по воздуху из нашего расположения в любое место вражеского тыла с помощи буксировки его мощным самолетом.

При этом буксирующий самолет не делает посадки на вражеской территории, а отцепляет танк с крыльями на большой высоте.

Танк под управлением пилота-водителя самостоятельно осуществляет посадку в указанном командовании месте.

После приземления крылья сбрасываются экипажем, находящимся внутри танка, после чего танк готов к бою.

Насколько нам известно, ни одна армия в мире не располагает возможностью перебрасывать по воздуху 6 тонные танки.

Однако, испытания показали, что для буксировки по воздуху 6-т танка необходим ТБ-7, т.к. ТБ-3 производит эту буксировку с большим трудом и практически без замены мотора не может быть использован для этой цели.

Т.к. перебрасываемые по воздуху 6-т танки могут оказаться весьма эффективным оружием в отечественной войне, прошу вашего указания ком7 ВВС КА г-л Новикову о выделении на короткий срок - для 10-12 полетов одного ТБ-7 для окончания испытаний крыльев для танка." (2503,25).

11 сентября 1942 вышел приказ НКАП N 695с о том, что самолет ПС-84 впредь именовать Ли-2 (Лисунов-2) (906,89;2408).

11 сентября 1942 нач. НИИАМ д.т.н., проф. Поливанов утвердил отчет о работе по внедрению в серию экспериментального мотора М-40Ф на с-те ТБ-7. Признали неадекватным из-за дефектов

Отв. исполнитель:

ст. и отд. 13 ЦИАМ И.Ф.Соледарев

В летных испытаниях приняли участие Бондуков, Громов и др.

В силу всех перечисленных дефектов мотор был признан некондиционным. Несмотря на целый ряд эксплуатационных и летно-технических преимуществ с-та с М-40Ф, последний был снят с вооружения (999,1).

11 сентября 1942 г. Отчет по испытаниям винта Винт АВ-5Ф-158А.

| Винт АВ-5Ф-158А. Производство завода № 35. Конструктор Жданов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип винта | гидравлическ. автомат | Предназначен для установки на самолетах | Ил-4 с 2М-88Б. |
| Схема действия | обратная |  |  |
| Число лопастей | 3 |  |  |
| Материал лопастей | дюраль |  |  |
| Диаметр винта (м) | 3,5 |  |  |
| Максимальная ширина лопастей (мм) | 292 |  |  |
| Относительная толщина лопастей на 0,9 r (%) | 5,0 |  |  |
| Профиль сечения лопасти | Ф |  |  |
| Диапазон поворота лопастей (град.) | 30 |  |  |
| Минимальный установочный угол лопастей (град.) | 18 |  |  |
| Вес лопасти (кг) | 28 |  |  |
| Вес винта (кг) | 170 |  |  |
| Номинальное число оборотов мотора (об/мин) | 2375 |  |  |
| Редукция мотора | 0,666 |  |  |
| Направление вращения винта | левое | Состояние винта | Винт испытания прошел удовлетворительно в 1942 г. В серийное производство не запущен. Заменен винтом ВИШ-61ИФ с лопастями винта АВ-5Ф-158А. |
| Тип регулятора оборотов | Р-7 |  |  |
| Носок вала редуктора мотора | SAF |  |  |
|  |  | Источник сведений: Отчет по испытаниям винта от 11.9.42 г. |  |

(12227).

11 сентября 1942 СНК утвердил Положение о Государственном институте реактивной техники при СНК (3398,326).

11 сентября в 1942 году Совет Народных Комиссаров СССР утвердил Положение о Государственном институте реактивной техники при СНК СССР (14766).

11 сентября 1942 г. было утверждено Положение о Государственном институте реактивной техники при Совнаркоме СССР постановлением СНК СССР № 1507-734сс от (АП РФ. Ф. 3. Оп. 47. Д. 179. Лл. 17-20. Опубликовано: Военно-исторический журнал. — 1996.— № 2.- С. 40-41) (11751).

11 сентября 1942 Нач. отдела летных испытаний (ОЛИС) Окороковым была подготовлена справка:

В авиационный отдел ВКП(б)

Брригадному комиссару тов. Шиманову

Согласно переговоров направляю сводную ведомость и сведдения на авиарийные происшествия ЛИС заводов НКАП за время с 1 января 1942 по 5 сентября 1942, согласно поступившим материалам в ОЛИС НКАП.

Приложенеи: упомянутое на 9 листах (2108,26)

Сводная ведомость

об аварийных происшествиях на ЛИС з-дов НКАП за 1942 год (согласно поступившим материалам в ОЛИС НКАП)

| №№ заводов | Испытательные полеты |  |  |  | Транспортные полеты |  |  |  | Причины происшествий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катастрофы | Аварии | Поломки | Особые происш. | Катастрофы | Аварии | Поломки | Особые происш. | По вине экипажа | По вине матчасти | Пометеоусловиям | Прочие |
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 16 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| 18 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 21 | 3 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 6 | 1 | - |
| 22 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 29 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 30 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 39 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 47 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 82 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 84 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 115 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 126 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 153 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 154 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 166 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 292 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 301 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 462 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 466 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 458 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| ЛИИ | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Летный отряд | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| Всего | 5 | 20 | 9 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 29 | 20 | 3 | 2 |

Всего 54 происшествия, в т.ч.: катастроф - 8, аварий - 31, поломок и вынужденых посадок - 12, особых происшествий - 3

Начальник ОЛИС НКАП Окороков (2108,265)

Начальник ОЛИС НКАП Окороков (2108,265)

Сведения об аварийных происшествиях на ЛИС заводов НКАП за 1942 г. (согласно поступившим материалам в ОЛИС НКАП)

| № п/п | Дата | №№ Заводов | Летчик | Наименование происшествия, тип самолета, задание | Краткое описание и причины происшествия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 7 января 1942 | 16 | - | Особое происшествие, с-т ПЛ-5 транспортный | Неправильная буксировка с-та в отсутствии бортмеханика. Поломано шасси |
| 2 | 11 января 1942 | 21 | И.И.Богданов | Авария ЛаГГ-3 на испытаниях | При сдаточном полете произошла раскрутка винта, с-т теряя скорость сделал посадку с убраным шасси на границе аэродрома. С-т разбит |
| 3 | 11 января 1942 | 16 | Г.А.Ветлугин | Вынужденная посадка УТ-2 транспортного | Из-за недостатка горючего с-т вынуждено сел не долетев к месту назначения. Повреждений нет |
| 4 | 13 января 1942 | 16 | Г.А.Ветлугин | Поломка УТ-2 транспортного | При посадке на площадку ограниченных размеров л допустил ошибку в технике пилотирования. |
| 5 | 13 января 1942 | 22 | Г.П.Шустваль | Катастрофа АР-2 транспортного | В сложных метеоусловиях (туман, повышение местности) с-т при развороте врезался левой плоскостью в землю и разбился. Погибли: л, ш, моторист, пассажир. Бортмеханик тяжело ранен |
| 6 | 16 января 1942 | 19 | С.Ф.Сенкевич | Поломка Су-2 на испытаниях | При посадке лопнул левый баллон колеса. С-т получил незначительные повреждения |
| 7 | 25 января 1942 | 21 | Н.Г.Алифанов | Авирия ЛаГГ-3 на испытаниях | Вследствие плохой подгонки и приклепки желоба отражающей трубы БС и плохой заделки тросса управления Р-7, выходящими газами из пулемета при стрельбе в воздухе сорвало жеклоб и вырвало тросс управления. Винт потерял управления и перешел на большой шаг, тяга винта прекратилась, с-т при вынужденной посадке садился на препятствия |
| 8 | 26 января 1942 | 1 | П.Г.Неклюдов | Авиария МиГ-3 на испытаниях | При сдаточном полете на разбеге из-за неисправности лыжного амортизатора левая лыжа зацепилась за снег. С-т требует восстановительного ремонта |
| 9 | 9 февраля 1942 | 84 | А.Е.Фатьянов | Авария ПС-84 транспортного | Ошибка л Фатьянова, взлетевшего с 3-х точек и отрыв с-та на малой скорости при полной загрузке |
| 10 | 14 февраля 1942 | 21 | Ю.К.Станкевич | Катастрофа ЛаГГ-3 на испытаниях | Вследствие отрыва предкрылка левого крыла в воздухе на с-те ЛаГГ-3, с-т свалился в штопор и врезался в землю. Установлено, что не соответствовали механические качества серьги предкрылка. Лнтчик погиб |
| 11 | 20 февраля 1942 | 292 | А.П.Горбатов | Поломка Як-1 на испытании | При посадке л позабыл выпустить шасси. При посадке на пузо изогнут винт, две балки РО и помяты гондолы водорадиатора |
| 12 | 25 марта 1942 | 21 | И.Г.Девотченко | Авария ЛаГГ-3 на испытаниях | С-т по вине л не смог оторваться от земли на взлете, выкатился за границу аэродрома и врезался в бугор снега |
| 13 | 29 марта 1942 | 292 | А.П.Горбатов | Авиария Як-1 на испытаниях | При заходе на посадку л допустил большую скорость при низком выдерживании, вследствие чего произошел удар шасси и разрушение, после чего с-т пополз на пузе, получив повреждения |
| 14 | 30 марта 1942 | ЛИИ Новосибирск | М.К.Байкалов | Авария ЛаГГ-3 на испытаниях | Посадка с убраной левой лыжей и выпущенной неисправной правой лыжей |
| 15 | 18 марта 1942 | Летный отряд | И.М.Скороходов | Авария ПС-84 транспортного | Взлет с недостаточно подогретым карбюратором по вине л и б/м |
| 16 | 19 апреля 1942 | ЛИИ Раменское | В.П.Федоров | Авария ДБ-3 транспортного | Из-за сдачи обоих моторов произошла вынужденная посадка, окончившаяся столкновением с другим с-том |
| 17 | 8 апреля 1942 | 458 | С.Г.Петухов | Авария на испытаниях | Воздушное хулиганство. При посадке с-т не выдержал направление по вине л |
| 18 | 19 апреля 1942 | 1 | Иващенко | Особое происшествие на испытаниях Ил-2 | При взлете без разрешения стартера с-т налетел на стоящий впереди вблизи ВПП с-т СБ и срезал ему крыло |
| 19 | 23 апреля 1942 | 18 | Чекалин | Особое происшествие на Ил-2 | При заруливании л по невнимательности столкнулся с другим Ил-2. Оба с-та получили значительные повреждения |
| 20 | 3 мая 1942 | Летный отряд | В.А.Зайцев | Вынужденная посадка | Из-за отказа левого мотора в воздухе л совершил вынужденную посадку |
| 21 | 12 мая 1942 | Летный отряд | В.К.Сапетов | Авария ПС-84 транспортного | При рулежке разрушилась верхняя ферма правой стороны шасси, с-т упал на правое крыло |
| 22 | 12 мая 1942 | 115 | Н.А.Тихомиров | Катастрофа Як-7Б на испытаниях | Срыв в штопор на малой высоте по вине л (глубокий разворот на небольшой высоте). Л погиб |
| 23 | 16 мая 1942 | ЛИИ Раменское | Е.Н.Гимпель | Поломка на испытаниях | Л забыл выпустить шасси и сделал посадку с убранным шасси. С-т имеет повреждения |
| 24 | 2 мая 1942 | 31 | В.Ф.Любченко | Авария УТИ-4 транспортного | Недостача горючего. При вынужденной посадке на стройплощадку с-т скапотировал |
| 25 | 10 мая 1942 | 39 | Л.Н.Васильев | Авария Пе-2 на испытаниях | Из-за установки в воздухе правого мотора, л производил посадку на одном моторе и по своей вине выключил и левый мотор. С-т разбит |
| 26 | 6 мая 1942 | 21 | В.Н.Колонцов | Авария У-2 транспортного | При посадке в сложных метеоусловиях и по ветру с-т скапотировал |
| 27 | 12 мая 1942 | 18 | И.М.Скороходов | Катастрофа ПС-84 транспортного | При полете в сложных метеоусловиях (туман) с-т врезался в гору. Все 6 человек погибли |
| 28 | 16 мая 1942 | 153 | В.И.Фортинский | Авария Як-7 а на испытаниях | При посадке на дорожку л не справился с управлением при боковом ветре, с-т выкатился за дорожку и скапотировал |
| 29 | 23 мая 1942 | 126 | А.Г.Баймасов | Авария Ил-4 на испытаниях | Посадка по ветру вследствие ухода стартера с летного поля и промаз с-та. С-т столкнулся с находившимися на поле И-16 и ЛаГГ-3 и вывел их из строя |
| 30 | 16 июня 1942 | 30 | Гурский | Авария И-2 при испытаниях | При разбеге л упустил ногу и не справился с управлением |
| 31 | 21 июня 1942 | 21 | Г.Д.Меркулов | Катастрофа ЛаГГ-3 на испытаниях | Посадка в тумане. С-т разбит. Л погиб |
| 32 | 12 мая 1942 | 16 | Г.А.Ветлугин | Катастрофа ПЛ-5 транспортного | При полете из Свердловска в Казань в сложных метеоусловиях пропл без вести и до сих пор не найден |
| 33 | 21 июня 1942 | 466 | М.С.Комаров | Авария ПС-84 транспортного | Остановка мотора в воздухе от попадания воды через систему инерного газа. Экипаж не был ознакомлен с установкой |
| 34 | 26 июня 1942 | ЛИИ Раменское | В.П.Федоров | Авария оытного планер К-Г на испытаниях | Неисправность крепления ролика в управлении тормозными щитками, вследствие чего произошло открытие щитков и нарушение управляемости |
| 35 | 12 июня 1942 | 21 | Г.А.Мищенко | Поломка УТИ-26 транспортного | Во время остановки с-та после пробега л по ошибкн вместо уборки закрылков нажал рычаг уборки шасси |
| 36 | 25 апреля 1942 | 21 | Л.М.Глезнер | Авария ЛаГГ-3 на испытаниях | Посадка с неисправным закрылком при боковом ветре. С-т выкатился с дорожки и провалился в грунт |
| 37 | 19 июня 1942 | 126 | А.Г.Баймасов | Авария Ил-4 на испытаниях | По халатности л и техсостава шасси после взлета не убралось из-за отсутствия давления воздуха, оставшись в подогнутом положении. Перед посадкой не было выпущено по той же причине |
| 38 | 12 июня 1942 | 21 | А.А.Третьяков | Катастрофа ЛаГГ-5 на испытаниях | Предполагаемая причина: возникновение пожара ВМГ. Л выбросился на парашюте и разбился. С-т сгорел |
| 39 | 12 июля 1942 | 301 | Н.А.Балашев | Поломка Як-7 на испытаниях | По халатности л при работе мотора на малом газу установил кран шасси на уборку. Поврежденыв лопасти винта и обтекатель тоннеля водорадиатора |
| 40 | 15 июля 1942 | 166 | Н.П.Котяков | Авария Ту-2 на испытаниях | При посадке в конце первой половины пробега л упустил машину вправо, при резком развороте сломалась левая нога шасси |
| 41 | 17 июля 1942 | 292 | С.С.Чеголя | Авария на испытаниях Як-1 | При посадке с промазом из-за ошибки л у с-та при резком развороте отломались обе ноги |
| 42 | 5 июля 1942 | ЛИИ Раменское | Д.С.Зосим | Авария СБ транспортного | При посадке с неработающим двигателем из-за недостаточности давления л допустил ошибку, выключив моторы, что привело к резкому развороту с-та и поломке левой ноги |
| 43 | 22 июля 1942 | 462 | П.У.Фокин | Поломка МиГ-3 на испытаниях | Ошибка л, допустившего преждевременную уборку шасси на взлете |
| 44 | 9 июля 1942 | 166 | Н.Д.Бакин | Авария при испытаниях Ту-2 | Ошибка л, допустившего посадку на большой скорости и несправившимся с тенденцией разворота с-та |
| 45 | 25 июля 1942 | 82 | Попов | Авария Як-7 на испытаниях | Посадка на левую ногу вследствие невыхода правой ноги |
| 46 | 18 августа 1942 | 29 | П.Г.Демченко | Авария ДБ-3Ф транспортного | В полете из-за течи бензина в бензобаке произошел пожар. Экипаж спасся, с-т сгорел на вынужжденной |
| 47 | 22 августа 1942 | ЛИИ Новосибирск | П.М.Пепельнушенко | Авария ЛаГГ-3 на испытаниях | При вынужденной посадке вне аэродрома по вине л, неправильно определившего запас горючего |
| 48 | 25 августа 1942 | 154 | Марченков | Авария У-2 транспортного | Нарушение наставления по производству полетов л |
| 49 | 28 августа 1942 | 301 | Н.П.Кривошеин | Авария ЛаГГ-3 на испытаниях | Из-за прекращения подачи горючего, мотор обрезал на взлете, при посадке на неровное поле с-т разбит |
| 50 | 4 августа 1942 | 21 | А.А.Попов | Авария ЛаГГ-3 на испытаниях | Из-за отказа мотора в воздухе с-т произвел вынужденную посадку на неровное поле и разбился |
| 51 | 8 августа 1942 | 301 | Н.А.Балашов | Поломка ЛаГГ-3 на испытаниях | По вине л с-т при посадке сошел с полосы и наскочил на стоящий Як-7 |
| 52 | 18 августа 1942 | 22 | С.С.Стрельников | Катастрофа Пе-2 на испытаниях | По неизвестной причине сдал правый мотор и с-т не дотянул до аэродрома при резком снижении ударился о землю и загорелся. Л и б/м погибли |
| 53 | 5 августа 1942 | 19 | С.Ф.Сенкевич | Поломка Су-2 на испытаниях | Из-за невыпуска левой ноги, произведена посадка на правую ногу |
| 54 | 5 сентября 1942 | 47 | Романов | Авария УТ-2 транспортного | При вынужденной посадки из-за неисправности мотора |

(2108,266)

Другие оборонные отрасли:

С 11 по 13 сентября 1942 года на заводе № 183 прошла конференция заводов наркомата танковой промышленности, посвященная качеству производства танков Т-34. Председателем на ней был заместитель наркома танковой промышленности Ж. Котин, в работе участвовали директора, главные конструкторы и инженеры танковых заводов, а также представители ГАБТУ РККА и НКТП.

Открывая заседание, выступил Котин, который сказал:

«Сейчас на Т-34 поступает большое количество жалоб. Причины дефектов по танкам вам всем известны. Первая причина - недостаточная видимость из танка, вторая причина - слабое звено или слабое место, которое все время сопровождает нашу машину в армии - бортовая передача. Третий, главный вопрос, который сегодня имеется - недостаточная прочность кривошипа ленивца. Вот эти вопросы являются сегодня основными дефектами на танке Т-34. Рассмотрев эти вопросы, как конструктивно, так и технологически хочется остановиться на таком вопросе, который связан чисто с производственными недостатками, которые у нас имеются. Это - небрежность при выпуске боевых машин с заводов, недостаточная тщательность в сборке и приемке машин, приводящие к тому, что наши танки, находясь в условиях боевого применения, подчас не доходят до линии фронта или, попадая на территорию, занятую противником, для проведения боевых операций, иногда вынуждены из-за мелочей остаться на территории противника... Надо сделать так, чтобы в результате работы этой конференции были вскрыты все недостатки и по итогам данной конференции можно было бы в кратчайшее время внести все исправления в танк.

Недавно мы с тов. Морозовым были у тов. Сталина. Товарищ Сталин обратил наше внимание на то, что танки противника свободно перебрасываются на большие расстояния, а наши машины хотя и лучше, а обладают тем недостатком, что если пройдут 50 или 80 километров, так начинают чинить. К чему это относится? Это относится к механизмам управления; это относится, как называет тов. Сталин, к механизмам передачи, и он, приводя сравнение танка Т-3, находящегося на вооружении немецкой армии, который хуже по бронестойкости, который хуже и по другим качествам, и по расположению экипажа, который не имеет такого прекрасного мотора, который имеется на танке Т-34, причем бензиновый, а не дизельный, ставит вопрос - почему у них лучше отработаны механизмы передачи?

Товарищ Сталин дал директивные указания конструкторам, дал директивные указания Народному Комиссару — т. Зальцману, директорам заводов, и обязал в ближайшее время провести исправление всех дефектов. По этому вопросу имеется специальное решение Государственного Комитета Обороны и указания наркомата. Несмотря на все эти решения, которые были, решения Правительства, приказы Народного Комиссара Танковой Промышленности, несмотря на неоднократные указания из армейских частей, указания Главного Бронетанкового Управления, занимающегося непосредственно эксплуатацией машин - все эти дефекты на машинах продолжают повторяться.

Нам надо вскрыть все эти недостатки, и на этой конференции надо внести свои предложения о том, как лучше и как быстрее доработать узлы машины, чгобы танк Т-34, который признан в армии, как хороший танк, сделать еще лучшей боевой машиной».

Довольно интересные сведения содержались в докладе главного инспектора наркомата танковой промышленности Г. Гутмана, который сказал следующее:

«Здесь надо учесть еще один момент, весьма существенный, когда мы рассматриваем вопрос эксплуатации нашего танка в воинских частях на фронте. Квалификация людей. которые водят машину, понижается помимо того, как война продолжается, и все мы знаем, что подготовка людей, и водителей в первую очередь, в учебных полках продолжается очень малый срок, и система обучения не обеспечивает должной квалификации - нет достаточного времени для этой цели. Надо заводам взять шефство над учебными полками. Из бракованных деталей сделать по одному разрезному танку для учебных полков, чтобы обучающиеся там могли походить возле машины и знать, как она устроена. Мы кровно заинтересованы с Вами, чтобы машина находилась на фронте в руках квалифицированных людей.

Должен отметить еще один момент, что наши заводы ставят своей основной задачей (правильно, вообще говоря) выпуск определенного количества танков с завода, но не проявляют заботы о том, чтобы все танки, находящиеся на фронте, ходили. У нас десятки танков стоят без небольшого количества деталей, которые, по существу говоря, не представляют больших трудностей для изготовления их на заводе. Но здесь имеется одно обстоятельство — каждый завод почти не выполняет плана по выпуску запасных частей, и ГАБТУ желая восстановить танк даже за счет своих собственных деталей, не может этого сделать, потому, что запасных частей не хватает. Отсюда и происходят бесконечные потоки жалоб в Правительство, обращения, письма и т.д. Если Вы посмотрите документы, которые идут от командующих армиями, то они направлены в 11 адресов: и тов. Сталину, и тов. Молотову, и тов. Берия, и Народному Комиссару и т.д. мы сами частично виноваты в том, что не умеют нашу машину в Армии надлежащим образом эксплуатировать потому, сто не даем тех запчастей, которые должны быть для восстановления танков. Танк, требующий ремонта на фронте, является не менее дорогим, а может быть даже более важным, чем та машина, которая должна будет выпускаться. Количество танков, стоящих на фронте, достигает большой цифры».

В докладе начальника ОТК завода № 183 А. Волкова вскрыты все производственные и конструктивные недостатки танка, снижающие его применение в бою:

«Анализ этих нарушений технологии говорит о том, что причинами этих нарушений являются в данном случае наличие низкой квалификации рабочих и совершенное отсутствие производственно-технического инструктажа со стороны мастеров.

Наконец часть дефектов является следствием текучести и переменного состава рабочих, даже на таких аварийных узлах, как бортовая передача.

На первом конвейере рабочие, работавшие на сборке крышки бортовой передачи, непрерывно меняются. Проработав 5 дней на одном участке, рабочие снимаются с этого участка и переводятся на другой.

Причиной дефектов является также и низкая квалификация работников ОТК. Из состава ОТК, бывших ранее в Харькове в количестве 900 человек в ОТК попало 171 при наличии 15 цехов, по которым нужно было расставить контролеров.

Танковые цеха насыщены большим количеством прибывших трудо- армейцев, то есть людьми, которые впервые видят танк.

Возьмите вопрос течи баков. Почему текут баки, трубки? Потому что работают малоквалифицированные кадры, а механизации нет. Контролерам за всем уследить невозможно.

Вопросу постоянства состава рабочих, вопросу производственно-технического инструктажа со стороны мастеров должно быть уделено самое серьезное внимание...

Машины с поддерживающими колесами с внутренней амортизацией у нас не выдерживают гарантийного километража, а на СТЗ работают.

Объясняется это тем, что колеса в данном исполнении на заводе № 183 не имеют такой резины, которую имеет СТЗ, используя для этой цели грузошины катков тракторов, что значительно лучше, чем резина, устанавливаемая на колеса машин 183-го завода. Я считаю, что нужно немедленно внедрить колеса с наружной амортизацией...

Одним из крупных дефектов, по которым были приняты решения на конференции в г. Москве, это трещины по корпусам.

Мы у себя наблюдали за период трех месяцев на большом количестве корпусов трещины. Сейчас 40—45% корпусов трещат после сварки. Сравнение с корпусами Уралмаша показало, что 89% корпусов УЗТМ также имеют трещины после вторичного их осмотра у нас на заводе. Дефект серьезный, и о нем на конференции необходимо вынести решения.

Надо Вам сказать, что значительную роль в этом вопросе играет само качество металла брони. Металл за последнее время улучшился значительно, но не настолько, чтобы он мог быть сопоставлен с материалом бывшего Мариупольского завода. Имеются также нарушения технологии при сварке, нарушения при самом изготовлении деталей. Хотя с этими дефектами и проводится борьба, но 50% корпусов трещит и невозможно предвидеть, где появится трещина, ибо они появляются через некоторый промежуток времени...

Необходимо изменить пробег - вместо 5 км ввести 25-30 км заводской пробег и сдаточный пробег 5 км. Со стороны военпреда предъявляется вполне справедливое требование о сдачи им уже испытанной и бездефектной машины».

Небезынтересные сведения содержались и в докладе главного конструктора завода № 183 А. Морозова:

«Второй причиной, которая влияет на качество продукции завода № 183, это недостаточная квалификация работников, изготовляющих машину. Я не ошибусь, если скажу, что 80% занимающихся производством танков, это состав новый. Это в какой-то степени налагает свое лицо на качество машин. Этот состав не прошел достаточной выучки, не имеет достаточной квалификации и опыта и не без того, что по вине этого состава проскальзывают те или иные дефекты.

Одной из причин появления дефектов на машине является не полностью освоенная или перенесенная технология производства танков, которая имела место в Харькове.

Завод не располагает целиком и полностью тем оборудованием, которым завод располагал на старой площадке. Ввиду того, что заводу пришлось выискивать новые способы изготовления отдельных деталей и узлов, приходилось идти сознательно на то, чтобы ряд деталей и узлов были изменены на конструкцию с меньшей трудоемкостью их изготовления с тем, чтобы найти выход в тот момент, когда завод не располагал еще освоенной технологией.

Нельзя обойти тот факт, что качество машин снизилось не только по линии деталей изготовления завода № 183, но и снижение качества было отмечено по линии узлов и деталей, получаемых со стороны».

Материалы конференции послужили основой для принятия многих решений, позволивших повысить качество танков Т-34. Справедливости ради надо сказать, что далеко не все решения по улучшению конструкции тридцатьчетверки выполнялись быстро. Иногда на их реализацию требовалось не менее года, примером чего является история с введением командирской башенки (12217).

11-12 сентября 1942 г. на Свердловском артполигоне были проведены испытания обстрелом лобовой детали бронекорпуса КВ-13. Обстрел осуществлялся из отечественной 76-мм танковой, а также трофейной 88-мм зенитной пушек с дистанции 50 м. Путем навесок различных пороховых зарядов имитировалась стрельба с дистанции 400, 600 и 1000 метров. Всего было произведено 22 выстрела бронебойным охолощенным снарядом, из них 8 из 88-мм орудия. Обстрел подтвердил надежность броневой защиты лба корпуса от 76-мм снарядов, но 88-мм пушка пробила деталь в пяти случаях из восьми. Для надежной защиты танка от 88-мм пушки требовалось увеличить толщину литого носа и лба башни не менее чем до 100—120-мм. Все отмеченные недостатки КВ-13 было решено устранить в танке «второго варианта». Но изготовление его затянулось. «Танкоград» был загружен большим объемом работ по модернизации КВ-1 и увеличению выпуска Т-34. Новый корпус КВ-13, с более толстой лобовой деталью, был изготовлен на УЗТМ в двух экземплярах только в начале 1943 г., трехместную башню с толщиной брони 90—110 мм на погоне диаметром 1540 мм (у первого образца было 1420 мм) ожидали получить с завода № 200 только к 10—15 февраля. Новый танк потяжелел. Его боевой вес должен был составлять 38 т, но защищенность планировалась ни с чем не сравнимой. 1 февраля 1943 г. Ж. Котин писал: «В настоящее время можно говорить, что нами практически решен вопрос по созданию надежно забронированного от всех видов противотанковой артиллерии танка с умеренной массой... который имеет подвижность на поле боя не хуже, чем средний танк Т-34...» (10782).

11 сентября 1942 года Пояснительная записка к проекту ЗИК-20, а также чертежи самоходной установки прибыли на рассмотрение в Артиллерийский комитет ГАУ КА. В этой самой пояснительной записке крайне интересными являются следующие строки:

«Толщина стенок башни принималась в 75 мм. Таким образом, в нашем понимании, мы взяли за основу танк типа КВ-7, то есть имея в виду не какой-то опытный образец его, а считая, что всякий танк КВ с неподвижной башней есть танк типа КВ-7».

Работы по тяжелой самоходной установке возглавлял Т.А. Сандлер, главный конструктор завода №8 (до эвакуации работал на заводе №8 начальником ОТК). Поскольку индекс ЗИК-20 в этой переписке не упоминался, в последующем возникла путаница. По документам Арткома ГАУ КА, датированным второй половиной 1943 года, проекты УЗТМ и завода №8 стали восприниматься как единое целое, и эта позиция пошла в последующую переписку и в сводный отчет УЗТМ. В результате ЗИК-20 многие исследователи восприняли как У-18. Поскольку графические материалы по обеим САУ практически отсутствовали, возникла еще большая путаница.

Отличием ЗИК-20 от конкурента, разрабатывавшегося КБ УЗТМ, стало крайне условное использование базы, указанной в тактико-технических требованиях. В Свердловске проектировали непосредственно артиллерийскую установку, шасси же разрабатывало ЧКЗ. В качестве технического задания как база указывалась КВ-7, готовые корпуса которой и предполагалось использовать. Так поступили в случае с У-18, но у проектировщиков ЗИК-20 оказалось иное мнение по этому вопросу.

Безусловно, «неподвижная башня» новой машины чем-то напоминала КВ-7, но не более того. Спроектированная рубка самоходной установки была заметно длиннее, полностью охватывая подбашенный погон, а также на 17 сантиметров выше таковой у КВ-7. Боевое отделение и отделение управления в ЗИК-20 становились единым целым. По сути, вместо установки МЛ-20 в корпусе КВ-7 КБ завода №8 предлагало новую самоходную установку на базе КВ-1. Ввиду наличия у проекта совершенно новой рубки, лежащие на складе завода №200 корпуса КВ-7 оказывались не у дел. Кроме того, боевая масса ЗИК-20 превысила массу КВ-2, достигнув 53 тонн. При этом в пояснительной записке оптимистично указывалось, что это всего на 4 тонны больше боевой массы КВ-1. Складывается впечатление, что коллектив КБ завода №8 был не в курсе, что из-за чрезмерной боевой массы КВ-1 уже в конце августа 1942 года сняли с производства, заменив на КВ-1с.

Полностью новая рубка была не единственной особенностью ЗИК-20. Пушка-гаубица, которая и дала название всей установке, хоть и позиционировалась как минимально изменяемая по сравнению с МЛ-20, но имела определенные нюансы в конструкции. Прежде всего, с нее снимался дульный тормоз, что с точки зрения самоходной системы являлось правильным решением. Новой машине предстояло вести бой в условиях непосредственного соприкосновения с противником, и дульный тормоз, поднимающий при стрельбе облако пыли, здесь явно был лишним. Его снятие влекло за собой и другие изменения системы. Переделке также должны были подвергнуться подъемный и поворотный механизмы, требовалось и изъятие механизма переменного отката. Идея установки на САУ орудия МЛ-20 с минимальными переделками в результате также отправилась в корзину (15806).

11 сентября 1942 года на рассмотрение в Артиллерийский комитет ГАУ КА прибыли Пояснительная записка к проекту ЗИК-20, а также чертежи самоходной установки. В этой самой пояснительной записке крайне интересными являются следующие строки:

«Толщина стенок башни принималась в 75 мм. Таким образом, в нашем понимании, мы взяли за основу танк типа КВ-7, то есть имея в виду не какой-то опытный образец его, а считая, что всякий танк КВ с неподвижной башней есть танк типа КВ-7».

Безусловно, «неподвижная башня» новой машины чем-то напоминала КВ-7, но не более того. Спроектированная рубка самоходной установки была заметно длиннее, полностью охватывая подбашенный погон, а также на 17 сантиметров выше таковой у КВ-7. Боевое отделение и отделение управления в ЗИК-20 становились единым целым. По сути, вместо установки МЛ-20 в корпусе КВ-7 КБ завода №8 предлагало новую самоходную установку на базе КВ-1. Ввиду наличия у проекта совершенно новой рубки, лежащие на складе завода №200 корпуса КВ-7 оказывались не у дел. Кроме того, боевая масса ЗИК-20 превысила массу КВ-2, достигнув 53 тонн. При этом в пояснительной записке оптимистично указывалось, что это всего на 4 тонны больше боевой массы КВ-1. Складывается впечатление, что коллектив КБ завода №8 был не в курсе, что из-за чрезмерной боевой массы КВ-1 уже в конце августа 1942 года сняли с производства, заменив на КВ-1с.

Полностью новая рубка была не единственной особенностью ЗИК-20. Пушка-гаубица, которая и дала название всей установке, хоть и позиционировалась как минимально изменяемая по сравнению с МЛ-20, но имела определённые нюансы в конструкции. Прежде всего, с неё снимался дульный тормоз, что с точки зрения самоходной системы являлось правильным решением. Новой машине предстояло вести бой в условиях непосредственного соприкосновения с противником, и дульный тормоз, поднимающий при стрельбе облако пыли, здесь явно был лишним. Его снятие влекло за собой и другие изменения системы. Переделке также должны были подвергнуться подъёмный и поворотный механизмы, требовалось и изъятие механизма переменного отката. Идея установки на САУ орудия МЛ-20 с минимальными переделками в результате также отправилась в корзину (17648).

11 сентября 1942 г. были выдвинуты расширенные и уточненные ТТТ на легкие зенитные танки, а 16 сентября ГАБТУ и ГАУ РККА приказом №0107с была создана комиссия, которая должна была в кратчайший срок довести проекты зенитных танков до готовности опытных образцов и провести их испытания. В комиссию вошли председатель – подполковник Ненароков, заместитель председателя – главный конструктор ГАЗа и завода №37 по танку Т-70 Н.А.Астров, ведущий конструктор ГАЗа А. Маклаков, от ОГК НКТП – руководитель группы самоходных зенитных машин И. Савин (15218).

11 сентября 1942 г. были выдвинуты расширенные и уточненные ТТТ на легкие зенитные танки, а 16 сентября ГАБТУ и ГАУ КА приказом № 0107с была создана комиссия, которая должна была в кратчайший срок довести проекты зенитных танков до готовности опытных образцов и провести их испытания. В комиссию вошли председатель - подполковник Не-нароков, заместитель председателя - главный конструктор ГАЗа и завода № 37 по танку Т-70 Н. Астров, ведущий конструктор ГАЗа - А. Маклаков, от ОГК НКТП - руководитель группы самоходных зенитных машин И. Савин. Поскольку на ГАЗ в это время шло освоение модернизированного танка Т-70М, естественно, что именно этот танк послужил базой для изделия ГАЗ, получившего индекс Т-90. Завод же № 37 в отведенный срок успел закончить опытный образец танка Т-70(3) («зенитный») и проработал вариант переделки танка Т-60 в Т-60-3 (Т-шестьдесят-три, или «063») путем установки на корпусе существующего танка башни со спаренной пулеметной установкой. Причем, несмотря на то, что согласно задания зенитный танк должен был конвертироваться из серийного путем замены башни с вооружением и изменением боеукладки, ГАЗ пошел не только на замену штатной башни Т-70 сварной восьмигранной башней увеличенного диаметра с установленными в ее маске справа от продольной оси башни двумя пулеметами ДШК с магазинным питанием, но и на более серьезные изменения компоновки танка Т-70М, вплоть до корректировки конструкции башенного погона, переделки системы питания двигателя. Т-70(3) представлял собой переделку стандартного танка Т-70, у которого даже башня в целом была сохранена, но в измененной маске которой на штатных кронштейнах вдоль продольной оси устанавливалась спарка пулеметов ДШКТ. Несмотря на то, что первоначально проект Т-70(3) делался под ленточное питание пулеметов, в октябре 1942 г. он был скорректирован под 30-патронные магазины, аналогичные установленным на Т-90.

Т-60-3 имел наименьшее число отличий от базового танка, но его корпус уже был приспособлен под двигатель ЗИС-16, который сломался во время заводских испытаний.

Боекомплект танков составлял 16 магазинов (480 патронов) на Т-90 и 12 (360 патронов) на Т-70 (3) и Т-60-3. Для стрельбы по наземным целям предполагалось использовать телескопический прицел ТМФП, для стрельбы по зенитным — коллиматорный К-8Т (10782).

11 сентября 1942 г. были выдвинуты расширенные и уточненные ТТТ на легкие зенитные танки, а 16 сентября ГАБТУ и ГАУ КА приказом № 0107с была создана комиссия, которая должна была в кратчайший срок довести проекты зенитных танков до готовности опытных образцов и провести их испытания. В комиссию вошли председатель — подполковник Не-нароков, заместитель председателя — главный конструктор ГАЗа и завода № 37 по танку Т-70 Н. Астров, ведущий конструктор ГАЗа — А. Маклаков, от ОГК НКТП — руководитель группы самоходных зенитных машин И. Савин.

Поскольку на ГАЗ в это время шло освоение модернизированного танка Т-70М, вполне естественно, что именно этот танк послужил базой для изделия ГАЗ, получившего индекс Т-90. Завод же № 37 в отведенный срок успел закончить опытный образец танка Т-70(3) («зенитный») и проработал наиболее дешевый и простой в производстве вариант переделки танка Т-60 в Т-60-3 (Т-шестьдесят-три, или «063») путем установки на корпусе существующего танка башни со спаренной пулеметной установкой.

Причем, несмотря на то, что согласно заданию зенитный танк должен был конвертироваться из серийного путем замены башни с вооружением и изменением боеуклад-ки, ГАЗ пошел не только на замену штатной башни Т-70 сварной восьмигранной башней увеличенного диаметра с , установленными в ее маске справа от продольной оси баш-Ни двумя пулеметами ДШК с магазинным питанием, но и на более серьезные изменения компоновки танка Т-70М, рплоть до корректировки конструкции башенного погона, Переделки системы питания и охлаждения двигателя.

Т-70(3) представлял собой достаточно простую переделку стандартного танка Т-70, которая могла проводиться на ремонтных предприятиях. Для этого у танка была в целом сохранена башня, маска менялась для возможности установки на штатных кронштейнах вдоль продольной оси танка спарки пулеметов ДШКТ. Несмотря на то, что первоначально проект Т-70(3) делался под ленточное питание пулеметов, в октябре 1942 г. он был скорректирован под 30-патронные магазины, аналогичные установленным на Т-90.

Доставленный на испытания Т-60-3 имел еще меньшее число отличий от базового танка, чем даже Т-70(3), но его корпус уже был приспособлен под двигатель ЗИС-16, который планировалось ставить на Т-60 и который был сломан.

Боекомплект танков составлял 16 магазинов (480 патронов) для Т-90 и 12 (360 патронов) для Т-70 (3) и Т-60-3. Для стрельбы по наземным целям предполагалось использовать телескопический прицел ТМФП, для стрельбы по зенитным — коллиматорный К-8Т (11417).

11 сентября 1942 года были представлены тактико-технические требования на проектирование «танковых броневых саней»:

«Танковые буксирные сани предназначаются для переброски вооруженных бойцов в расположение обороны противника и переброски десанта в тыл противника.

При проектировании руководствоваться следующим:

1. Высота саней не должна превышать 650мм.

2. Броня должна защищать бойца от ружейно-пулеметного огня с любой дистанции при попадании по нормали.

3. Сани должны иметь броневую защиту со всех сторон.

4. Люки-лазы должны быть расположены так, чтобы обеспечить быстрый выход бойцов и так, чтобы при любых условиях при выходе бойцы не попадали под огонь противника.

5. Для буксировки за танками разработать буксирное устройство, позволяющее отцеплять сани из танка без выхода и движение под углом и с боковым креном.

6. Для ведения ружейного огня предусмотреть лючки в бортах и лобовой части.

7. Размеры саней по длине и ширине определить из расчета 16—20 человек—лежа. При этом максимальная ширина саней не должна выходить за габариты танка.

8. Дно саней должно иметь два подреза, предотвращающие их раскатывание.

9. Сани должны быть надежны в эксплуатации.

10. С целью удобства транспортировки саней на большие расстояния на автомашинах, последние должны быстро разбираться и собираться.

11. Передняя лобовая броня должна иметь такую форму, при которой снег не скапливается впереди, а подминается».

Эти требования забраковали по ряду пунктов. Располагать 16—20 бойцов вплотную было неверным решением, массу прицепа ограничили 2500 кг, а ширину 2200 мм. Тем не менее предложенные ТТТ стали катализатором для создания бронированных саней нового поколения. Наиболее подходящим донором по данной теме стал снятый с производства в июле 1942 года Т-60. По состоянию на 11 ноября на территории ГАЗ им. Молотова имелось 212 корпусов и башен Т-60, плюс 47 комплектов корпусов и башен Т-30, также имелся запас из 120 корпусов и 50 башен Т-60 на заводе № 37. При таких объемах идея создания бронеприцепа с использованием корпуса Т-60 выглядела весьма заманчиво. Затраты на производство были минимальны, а значит, и прицепы получались дешевыми, заодно решался вопрос об использовании корпусного задела (17485).

11 сентября 1942 года появились тактико-технические требования на проектирование «танковых броневых саней»:

«Танковые буксирные сани предназначаются для переброски вооружённых бойцов в расположение обороны противника, и переброски десанта в тыл противника.

При проектировании руководствоваться следующим:

1. Высота саней не должна превышать 650 мм.

2. Броня должна защищать бойца от ружейно-пулемётного огня с любой дистанции при попадании по нормали.

3. Сани должны иметь броневую защиту со всех сторон.

4. Люки-лазы должны быть расположены так, чтобы обеспечить быстрый выход бойцов и так, чтобы при любых условиях при выходе бойцы не попадали под огонь противника.

5. Для буксировки за танками разработать буксирное устройство, позволяющее отцеплять сани из танка без выхода и движение под углом и с боковым креном.

6. Для ведения ружейного огня предусмотреть лючки в бортах и лобовой части.

7. Размеры саней по длине и ширине определить из расчёта 16-20 человек — лёжа. При этом максимальная ширина саней не должна выходить за габариты танка.

8. Дно саней должно иметь два подреза, предотвращающее их от раскатывания.

9. Сани должны быть надёжны в эксплуатации.

10. С целью удобства транспортировки саней на большие расстояния на автомашинах, последние должны быстро разбираться и собираться.

11. Передняя лобовая броня должна иметь такую форму, при которой снег не скапливается впереди, а подминается».

Некоторые пункты из этих требований оказались неприемлемыми. Располагать 16-20 бойцов вплотную друг к другу оказалось неверным решением, массу пустого прицепа позже ограничили 2500 кг, а ширину — 2200 мм. Тем не менее предложенные ТТТ стали сигналом для создания бронированных саней нового поколения. Наиболее подходящим «донором» для них оказался снятый с производства Т-60. По состоянию на 11 ноября на территории ГАЗ им. Молотова имелось 212 корпусов и башен Т-60, а также 47 комплектов корпусов и башен Т-30. Также запас из 120 корпусов и 50 башен Т-60 находился на заводе №37. При таких запасах идея создания бронеприцепа с использованием корпуса Т-60 выглядела весьма заманчиво. Затраты на производство должны были быть минимальными, а значит, и прицепы получились бы дешёвыми, и вопрос с использованием имевшегося задела был бы решён (17711).

Армия:

11 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 11 сентября наши войска вели бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районе Моздок и уличные бои в Новороссийске. На других фронтах существенных изменений не произошло.

Западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые оборонительные бои с наступающими танками и пехотой противника. Н-ская стрелковая часть отбила три атаки гитлеровцев и уничтожила 6 танков и до двух рот пехоты противника. На другом участке продолжались бои с просочившимися в наше расположение автоматчиками противника. Истреблено более 100 немецких автоматчиков.

Юго-западнее Сталинграда на одном из участков противник крупными силами танков и пехоты атаковал наши позиции. Наши части предприняли несколько контратак и нанесли немцам большой урон. Уничтожено 11 танков, 5 автомашин с войсками, 9 противотанковых орудий и до 400 гитлеровцев. На другом участке Н-ская часть после упорных боёв оставила один населённый пункт.

В Новороссийске продолжались упорные уличные бои. Ценой больших потерь противнику удалось потеснить наши части и занять несколько улиц. На одном участке, который обороняет отряд морской пехоты, краснофлотцы уничтожили роту румын и подорвали 3 немецких танка. В другом районе наши бронебойщики сожгли и подбили 2 танка и бронемашину противника.

На одном из участков Западного фронта наши части, преодолев минные поля исильное огневое сопротивление противника, ворвались на окраину крупногонаселённого пункта. Захвачены немецкий танк и много боеприпасов. Нашиартиллеристы, расчищая путь пехотным подразделениям, разрушили 25 вражеских ДЗОТов, 9 блиндажей, подавили огонь 4 миномётных и 3 артиллерийских батарей.

Немецкому ефрейтору Георгу Ройшелю пишет его жена Гертруда из Хемница: «...Сегодняшнее воскресенье пасмурно и туманно. Такое же настроение у людей. Я не знаю, сколько ещё можно выдержать. С питанием так дальше продолжаться неможет, а между тем говорят, что скоро будет ещё хуже. Уже теперь некоторые съедают в неделю двухнедельную норму хлеба. Что же будет дальше? Можно написать целую книгу о том, как тяжело приходится нам здесь переживать нужду».

Немецко-фашистские мерзавцы сожгли 22 деревни Белебелковского сельсовета, Ленинградской области. Уничтожено 428 жилых домов со всеми надворными постройками. Фашистские бандиты замучили и расстреляли десятки местных жителей.

Югославские патриоты продолжают успешную борьбу против немецко-итальянских захватчиков. В ожесточённых боях, происходивших недалеко от города Банья Лука,партизаны уничтожили около 400 итальянских солдат и офицеров. Кроме того, партизаны сожгли 4 танка и захватили много боеприпасов. Близ станции Рума партизанский отряд задержал воинский поезд. Когда гитлеровцы выскочили из вагонов, партизаны открыли по ним огонь. На путях осталось более 200 убитых оккупантов.» (14766).

11 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 11 сентября наши войска вели упорные бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, в районе Моздок, а также на Волховском участке фронтав районе Синявино. После многодневных ожесточённых боёв наши войска оставили город Новороссийск.

За 10 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 15 немецких танков и бронемашин, до 200 автомашин с войсками и грузами, более 30 повозок с боеприпасами, подавлен огонь 8 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 4 склада боеприпасов и 3 склада горючего, рассеяно и частью уничтожено до двух батальонов пехоты и эскадрон конницы противника.

Западнее Сталинграда продолжались напряжённые бои. Наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника, наступавших при поддержке авиации. В ходе этих боёв немецко-фашистские войска несут огромные потери в живой силе и технике. Только на участке Н-ской части в бою у населённого пункта наши бойцыподбили и сожгли 17 немецких танков и истребили до 400 гитлеровцев. На другом участке свыше 30 танков противника атаковали позиции нашей артиллерийской батареи. Наши бойцы отстояли рубеж и, ведя огонь прямой наводкой, уничтожили 14 немецких танков.

Юго-западнее Сталинграда наши войска вели ожесточённые бои с немецко-фашистскими войсками. Н-ская часть отбила несколько атак противника и, перейдя в контратаку, отбросила немцев на исходные позиции. На поле боя осталось 240 вражеских трупов и 3 сожжённых немецких танка.

В районе Моздока наши войска продолжают вести бои с группировкой противника, переправившейся на южный берег водного рубежа. За пять дней боёв на этом участке уничтожено более 2.000 немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено более 90 танков противника.

На одном из участков Западного фронта наши войска заняли несколько укреплённых пунктов. Бойцы Н-ской части разгромили батальон немецкой пехоты. Среди убитых гитлеровцев обнаружены командир 430 полка 129 немецкой пехотнойдивизии и командир 1-го батальона этого же полка. На другом участке наши подразделения в наступательных боях подбили 2 танка и уничтожили более 500 немецких солдат и офицеров.

На Волховском участке фронта в районе Синявина наши войска атаковали противника и заняли несколько населённых пунктов, захватили трофеи и пленных. Противник, пытаясь восстановить положение, перешёл в контратаки. Все контратаки противника отбиты с большими для него потерями. Только в результате одного боя наши части уничтожили 26 немецких танков.

Пленный солдат 46 венгерского пехотного полка Ференц Рыкович рассказал: «Наша часть была атакована русскими и отступила. Мы потеряли свыше 200 солдат и много оружия. Отступающих венгров немцы встретили пулемётным огнём и беспощадно расстреливали. Мы оказались между двух огней и решили сдаться в плен. Питание в венгерской армии очень плохое. Хлеба выдают по 150—200 граммов в сутки. Находившиеся вместе с нами немецкие солдаты снабжаются значительно лучше. Недавно нам огласили приказ немецкого командования, в котором говорилось: «Недостойно венгерского солдата роптать. За выражение недовольства будут подвешивать. Но все должны знать, что больше 150—200 граммов хлеба всё равно никто не получит».

Получены сведения о жизни советских бойцов и мирных граждан оккупированных немцами районов, увезённых в Гаммельбургский лагерь. В этом лагере находится около 4.000 человек. Подавляющее большинство из них — мирные жители оккупированных немцами городов и сёл. Немцы отняли у них хорошую одежду и обувь, взамен дали грязное тряпьё и деревянные колодки. Администрация и охрана лагеря обращаются с советскими людьми хуже, чем со скотиной. Заключённых заставляют работать на полях немецких помещиков по 16 часов в сутки, впрягают в плуг, заставляют возить повозки. Ежедневно от голода и непосильной работы в лагере умирают десятки человек.» (14766).

11 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2286 О подготовке аэродромов для зимней эксплуатации в 1942-1943 году. (7054, 1-7,8-9).

11 сентября 1942 лейтенант Андерссон привел через Канаду на базу Лэдд-фнлд на Аляске группу из 22 Р-40 усовершенствованной модификации К. Ровно через месяц, 11 октября 1942, уже советские перегонщики во главе с капитаном Финогеновым новели их на запад. Иа следующий день группа приземлилась в Уэлькале. В первых числах ноября Р-40К по эстафете прибыли в Красноярск. Но дороге потеряли два истребителя - они заблудились в тумане после вылета из Уэлькаля. Вторая партия двинулась в путь 3 ноября. По АЛСИБу Р-40 перегнали немного - всего 43 штуки, все модификации К. Р-40К отличались более мощным мотором V-1710-73 и зализом у корневой части киля. Начиная с серии К-10 на них удлинили хвостовую часть фюзеляжа. Затем пошли Р-40М с двигателем V-1710-81, позволившим несколько поднять максимальную скорость и улучшить скороподъемность. Эта модификация строилась американцами только на экспорт. Последним серийным истребителем в этом большом семействе стал P-40N. Он являлся последней попыткой усовершенствовать машину без кардинальных изменений в конструкции. Однако объем переделок был велик: с целью облегчения цвели алюминиевые радиаторы, новые колеса, ликвидировали один и:? бензобаков, уменьшили боезапас, а на первых сериях вообще сняли два пулемета из шести. С серии N-5 ввели новый фонарь кабины с улучшенным обзором. Эти машины тоже в значительном количестве попали в СССР. Всего за 1942 год приняли 487 "Киттихауков" (3457,63).

11 сентября 1942 финны захватили Пе-2, который совершил вынужденную в Северной Финляндии и финны, восстановив машину, с августа 1943 использовали ее как разведчик (2475,18).

За рубежом:

11 сентября 1942 - Опытный лётчик-испытатель Эрик Браун доказал, что посадка и взлёт с маленькой палубы конвойного авианосца палубного истребителя Supermarine Seafire Mk.I не составляtт особой проблемы. Совершив первую посадку на "Байтер", он обнаружил, что тросы аэрофинишера не натянуты: команда обедала и прибытия нового самолёта никто не ожидал. Правда, при второй посадке палубная команда перетянула трос, и посадочный крюк оторвался. Браун, не растерявшись, направил самолёт к надстройке авианосца и скапотировал за несколько десятков сантиметров от неё. "Сифайр" мягко "притерся" к надстройке, отделавшись лишь незначительными повреждениями (22368).

September 11, 1942: Heavy RAF raid on Duesseldorf (3819).

11 сентября 1942 Королевские ВВС выполнили массированный налет на Дюссельдорф (3819).

11 сентября 1942 японцы были остановлены у Owne Stanley недалеко от Ioribaiwa (2261).

Авиапромышленность:

12 сентября 1942 командующий ВВС Новиков, Чл. Военсовета ВВС Руденко и ГИ ВВС Репин писали А.И.Ш. письмо N 435100сс (на бланке ГУ инженерно-авиационной службы):

"В замечаниях по проекту плана опытного самолетостроения на 1942, направленных Вам 24 августа 1942 за N 330300сс по одноместному штурмовику конструкции С.В.И. требовалось доведение экипажа до 2-х чел. и установка доп. вооружения для стрельбы назад.

В связи с этим конструктор С.В.И. просит аннулировать материал по одноместному бронированному штурмовику и включить в план опытного самолетостроения на 1942 2-х местный бронированный штурмовик с М-71 со следующим данными:

| макс. скорость у земли | 431 км/час |  |
| --- | --- | --- |
| посадочная скорость | 125 км/час |  |
| время подъема на 3000 м | 6 мин. |  |
| Дальность у земли на 350 км/час | 600 км |  |
| практ. Потолок | 8500 м |  |
| Вооружение: | 2х37мм | 11П с 80 патронами |
|  |  | 4хШКАС с 2000 вперед |
|  |  | 1х12.7 с 250 патронами назад |
|  |  | бомбы - 400 кг нормально |

Так как предложенный С.В.И. 2-х местный бронированный штурмовик с М-71 удовлетворяет требованиям ВВС, считаю необходимым включить его в план опытного самолетостроения на 1942 с предъявлением на гос. испытания к 1 марта 1943 (1632,151).

Видно потому С.В.И. не спешил с обычным Ил-2

12 сентября 1942 г. в письме на имя наркома авиапромышленности А.И.Шахурина №435100 маршал авиации Г.А.Ворожейкин писал:

“... Так как предложенный тов. Ильюшиным 2-х местный бронированный штурмовик с мотором М-71 удовлетворяет требованиям ВВС Красной армии, считаю необходимым включить его в план опытного самолетостроения на 1942 год с предъявлением самолета на госиспытания к 1-му марта 1943 года” (9649).

12 сентября 1942 г. первый заместитель главкома ВВС маршал авиации ГА. Ворожейкин в письме на имя наркома авиапромышленности Шахурина писал: «...Так как предложенный тов. Ильюшиным 2-х местный бронированный штурмовик с мотором М-71 удовлетворяет требованиям ВВС Красной Армии, считаю необходимым включить его в план опытного самолетостроения на 1942 год с предъявлением самолета на госиспытания к 1-му марта 1943 года». По ряду причин эскизный проект этого самолета (уже под обозначением Ил-8 М-71) был представлен только в августе 1943 г., а сама машина так никогда и не была построена. Двигатель М-71 пребывал в состоянии длительной доводки. Основные силы конструкторы завода № 19 направили на совершенствование серийного М-82 (10680).

12 сентября 1942 г. первый заместитель командующего ВВС КА Г. А. Ворожейкин поддержал предложение С. В. Ильюшина по двухместному бронированному штурмовику с М-71 и в письме на имя наркома авиапромышленности А. И. Шахурина от генерал писал: "...Так как предложенный тов. Ильюшиным 2-х местный бронированный штурмовик с мотором М-71 удовлетворяет требованиям ВВС Красной Армии, считаю необходимым включить его в план опытного самолетостроения на 1942 год с предъявлением самолета на госиспытания к 1-му марта 1943 года" (11426).

12 сентября 1942 года первый заместитель командующего ВВС КА генерал-лейтенант Г. А. Ворожейкин поддержал предложение С. В. Ильюшина по БШ-М71 и в письме на имя наркома авиапромышленности А. И. Шахурина писал: «Так как предложенный тов. Ильюшиным двухместный бронированный штурмовик с мотором М-71 удовлетворяет требованиям ВВС Красной Армии, считаю необходимым включить его в план опытного самолетостроения на 1942 год с предъявлением самолета на госиспытания к 1 марта 1943 года» (17490).

12 сентября 1942 г. первый заместитель командующего ВВС КА генерал Г. А. Ворожейкин поддержал предложение С. В. Ильюшина. В письме на имя наркома авиапромышленности А. И. Шахурина от он писал: «.Так как предложенный тов. Ильюшиным 2-местный бронированный штурмовик с мотором М-71 удовлетворяет требованиям ВВС Красной Армии, считаю необходимым включить его в план опытного самолетостроения на 1942 год с предъявлением самолета на госиспытания к 1 марта 1943 года» (17500).

12 сентября 1942г первый заместитель командующего ВВС КА генерал Ворожейкин в письме наркому авиапромышленности Шахурину писал: «...Так как предложенный тов. Ильюшиным 2-х местный бронированный штурме вик с мотором М-71 удовлетворяет требованиям ВВС Красной Армии, считаю необходимым включить его в план опытного самолётостроения на 1942 год с предъявлением самолёта на госиспытания к 1-му марта 1943 года» (15846).

12 сентября 1942 г. в заключении к отчету НИП АВ ВВС, подготовленном помощником начальника 2-го отдела Оперативного управления штаба ВВС КА военным инженером 2-го ранга И. В. Пименовым, отмечалась «необходимость самого срочного введения на вооружение Ил-2 с 37-мм пушками ОКБ-15 или ОКБ-16, лучше одной для стрельбы через втулку редуктора». Предлагалось незамедлительно отработать и принять «на вооружение специальных противотанковых авиапушек с начальной скоростью снаряда порядка 1300—1400 м/с (подобные скорости имеют немецкие противотанковые пушки с так называемыми термитными снарядами)». Кроме того, требовалось изыскание «новых методов применения зажигательных средств штурмовиками по танкам, так как зажиганием одинаково достигается уничтожение как легкого, так и тяжелого танка, а горящий танк, как известно, является полностью безвозвратной потерей, чего нельзя сказать о танках, пораженных бомбой или пушечным огнем».

Интересно отметить еще один результат исследовательской работы по оценке эффективности вооружения Ил-2. В августе 1942 г. с формулировкой «в связи с необходимостью проведения инструктажа летного состава вновь формируемых штурмовых и истребительных противотанковых полков в стрельбе, бомбометании и выполнении атак по танкам» старший лейтенант Канюко и младший лейтенант Назаров из 245-го шап были откомандированы в 4-й отдел НИИ ВВС. Утверждалось, что «указанные летчики прошли специальную тренировку в действии по танкам и являются вполне подготовленными инструкторами, которых можно с успехом использовать при переучивании летного состава противотанковых полков».

После получения из НИП АВ отчета с материалами испытаний вооружения самолетов Ил-2 и ЛаГГ-3 при действии по немецкой бронетехнике специалисты 2-го отдела (отдел по использованию опыта войны) Оперативного управления штаба ВВС в конце июля выехали на участки Брянского и Западного фронтов с целью оценки эффективности действия немецкой авиации по бронетанковым частям Красной Армии (17500).

12 сентября 1942 года был подготовлен План выпуска самолетов на 1942 год и IV квартал 1942 года заводами Наркомавиапрома

| N завода | Тип самолета и мотора |  | План на | В том |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1942 год | числе |
|  |  |  |  | IV кв. |
|  |  |  |  | 1942 г. |
| 392 | Як-1 | М-105ПФ | 2678 | 219 |
|  | Як-1 | М-105ПФ (модиф.) | 772 | 762 |
| 153 | Лагг-3 | М-105П | 65 | - |
|  | Як-7 | М-105ПФ | 1845 | 731 |
|  | Як-9 | М-105ПФ | 374 | 354 |
| 82 | Як-7 | М-105ПФ | 414 | 244 |
| 21 | Лагг-3 | М-105ПФ | 1990 | 243 |
|  | Ла-5 | М-82 | 1090 | 740 |
|  | Як-7 | М-105ПФ | 5 | - |
| 31 | Лагг-3 | М-105ПФ | 875 | 344 |
|  | Ла-5 | М-82 | 3 | - |
| 1 | Миг-3 | АМ-35 | 12 | - |
| 99 | Ла-5 | М-82 | 30 | 30 |
| Итого истребителей: |  | 10153 | 3667 |  |
| 1 | Ил-2 | АМ-38 | 2945 | 1204 |
| 18 | Ил-2 | АМ-38 | 3849 | 1204 |
| 30 | Ил-2 | АМ-38 | 1025 | 561 |
| 381 | Ил-2 | АМ-38 | 303 | 127 |
| Итого штурмовиков: |  | 8122 | 3096 |  |
| 22 | Пе-2 | 2М-105Р | 1914 | 600 |
|  | ТБ-7 |  | 29 | 10 |
| 39 | Пе-2 |  |  |  |
|  | Пе-3 | 2М-105Р | 543 | - |
|  | Ил-4 | 2М-88 | 37 | 37 |
| 126 | Ил-4 | 2М-88 | 732 | 209 |
| - | Ил-4 | 2М-88 | 174 | 123 |
|  | Ту-2 | 2М-82 | 150 | 90 |
|  | Су-2 | М-88 | 40 | - |
| Итого бомбардировщиков: |  | 3619 | 1069 |  |
| Итого боевых самолетов: |  | 21894 | 7832 |  |
|  | Ли-2 | 2М-62ИР | 483 | 172 |
|  | У-2 | М-11 | 2138 | 688 |
|  | УТ-2 | М-11 | 624 | 215 |
|  | УТ-2 | М-11 | 497 | 203 |
|  | УТИ-4 | М-25В | 83 | - |
| Итого учебных: |  |  | 3342 | 1106 |
| Итого самолетов |  |  | 25719 | 9110 |

План выпуска моторов на 1942 год и IV квартал 1942 года заводами НКАП

| N завода | Тип мотора | План на | В т.ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1942 г. | IV кв. |
|  |  |  | 1942 г. |
|  | М-105Р | 3071 | 1400 |
|  | М-82 | 3782 | 1462 |
|  | М-62ИР | 2204 | 688 |
|  | АМ-38 | 8281 | 3134 |
|  | АМ-35А | 156 | - |
|  | ГАМ-34БС | 30 |  |
|  | М-105ПФ | 10581 | 3774 |
|  | М-105Р | 736 | - |
|  | М-88 | 4579 | 1376 |
|  | М-82 | 165 | 165 |
|  | М-11 | 446 | 417 |
|  | АМ-38 | 759 | 590 |
|  | М-11 | 3432 | 1155 |
|  | М-105Р | 948 | - |
|  | М-105ПФ | 837 | 769 |
|  | М-30 | 30 | 30 |
|  | Итого моторов: | 40037 | 14960 |

Приложение N 1 к приказу

НКАП от августа 1942 г.

за N

План поставки авиалыж к самолетам в 1942 году

для ВВС заводами НКАП

| Наименование | Завод | Общее кол-во |
| --- | --- | --- |
| самолетов | изготовитель | лыж, подлеж. |
|  |  | поставке в |
|  |  | 1942 г. |
| Лагг-3 | 21 | 250 |
| Як-1-7 | 153, 292 | 350 |
| У-2 | 387 | 400 |
| УТ-2 | 47 | 200 |
| По 6 Гл. управлению |  |  |
| Миг-3 | 164 | 150 |
| Х. Харрикейн | 163 | 325 |
| Аэрокобра | 164 | 75 |
| По 10 Гл. управлению |  |  |
| Ил-2 | 1, 18, 30, 381 | 500 |
| Пе-2-3 | 22, 39 | 200 |
| Ту-2 | 166 | 50 |
|  |  | 2500 (2393,80) |

12 сентября 1942 года вышел приказ НКАП, отмечавший полученные положительные результаты, и обязывавший завод №19 выпустить к 1 ноября 50 шт. моторов М-82НВ, а к 1 декабря провести стендовые и летные испытания мотора М-82Ф с насосом НВ. Завод №19 приложил все силы к выполнению этого приказа, и в середине октября мотор М-82Ф, но теперь оснащенный вместо карбюратора насосом непосредственного впрыска, был поставлен на 100-часовое стендовое испытание. Результаты были доложены краткой телефонограммой:

«Наркому Шахурину, Главному инженеру ВВС КА Репину 3.11.42 г.

В соответствии с Вашими указаниями завод №19 29 октября закончил удовлетворительно официальное 100-часовое испытание мотора М-82Ф с непосредственным впрыском. Данные: взлетная мощность

- 1850 л.с. при 2500 об/мин пика 1-й скорости 1550 мт

- 1670 л.с. при 2400 об/мин пика 2-й скорости 4500 мт

- 1480 л.с. при 2400 об/мин.

Мотор М-82Ф может заводом №19 выпускаться как с НВ, так и с карбюратором, ибо одно 100-часовое испытание было проведено с карбюратором, второе - с НВ.

Просим разрешить выезд в Москву для личного доклада Вам и Правительству по моторам М-71 и М-82. Ждем Ваших указаний.

Директор завода - Солдатов, Главный конструктор - Швецов, Председатель Гос. Комиссии - Сеничкин, Ст. военпред - Сабуров» (10705).

12 сентября 1942 вышел приказ НКАП N 698 о том, что проведение 100 часовых испытаний на станке М-82 с непосредственным впрыском дало удовлетворительные результаты и директору завода 19 Солдатову поручено провести дополнительные летные испытания М-82НВ к 1 октября 1942 на Су-2, а директорам заводов 19 и 21 оборудовать двигателями 5 Ла-5 и не позднее 10 октября представить на войсковые испытания (906,89).

Проведение 100 часовых испытаний на станке М-82 с насосом непосредственного впрыска топлива в цилиндры дало удовлетворительные результаты...

Придавая особое значение проводимым работам заводами № 19 и 26 приказываю:

1. Директору завода № 296 т. Берман и ГК т. Косбергу - устранить дефекты в агрегате непосредственного впрыска, указанные в акте по длительным испытаниям и выводах.

2. Директору завода № 19 Солдатову к 1 октября с.г. провести дополнительные летные испытания М-82НВ 1942 на Су-2 по программе НИИ ВВС КА

3. Директорам заводов № 19 и 21 оборудовать 5 Ла-5 моторами М-82НВ и не позднее 10 октября 1942 представить на войсковые испытания ВВС КА

4. Директору завода № 19 т. Солдатову к 1 ноября 1942 выпустить в количестве 50 шт. моторы М-82НВ с агрегатами непосредственного впрыска производства завода № 296.

5. Заводу № 19 совместно с НИИ ВВС КА к 1 декабря с.г. провести стендовые и летные испытания форсированного мотора М-82Ф с насосом непосредственного впряска.

Подписал А.И.Ш. (906,89).

12 сентября 1942г. приказом НКАП № 698с завод № 21 обязали установить М-82НВ на 5 серийных Ла-5, провести их испытания совместно с ЛИИ и НИИ ВВС и к 10 октября отправить в строевую часть для войсковых испытаний. Но мотор М-82НВ (М-82ФН) потребовал значительных доработок, да и освоение агрегатов «НВ» на заводе № 296 задержалось. Однако в 1943 г. завод № 19 уже смог сдать 1520 М-82ФН, правда, по плану должен был 2483 (11123).

12 сентября 1942 г. решением специальной комиссии ВВС и НКАП, оформленным как совместный приказ двух ведомств №700/038, требовалось вместо металлических бензобаков устанавливать на самолетах мягкие, фибровые и деревянные баки, а также «спец. КБ завода № 156 совместно с заводами оборудовать серийные самолеты ВВС КА 2-й зоной нейтральных газов от выхлопа мотора».

Напомним, что 1-я зона НГ (или НГ-1) - это пространство внутри бака над бензином, а 2-я зона НГ (или НГ-2) - пространство между баками и обшивкой самолета, а также все смежные объемы в конструкции самолета вблизи бензобаков, куда при простреле могут попасть пары бензина и создать пожарную опасность.

Основные усилия специалистов КБ завода №156 во главе с В.Я. Шатерниковым сосредоточились на оборудовании 2-й зоной НГ наиболее массовых и наиболее «нуждающихся» в повышении боевой живучести самолетов ВВС КА - фронтовых бомбардировщиков Пе-2. Уже в сентябре 1942 г. такие системы были отработаны и прошли заводские испытания. Согласно приказу НКАП от 10 октября 1942 г., все самолеты Пе-2 должны были выпускаться со 2-й зоной нейтральных газов (от мотора) (17733).

12 сентября 1942 г. вышел совместный приказ ВВС и НКАП, согласно которому в ВИАМе и на серийных заводах отрабатывали конструкции фибровых, мягких и даже деревянных бензобаков. При поражении таких баков пулями, снарядами и осколками отсутствовали вторичные высокоскоростные осколки стенок баков, а также характерные для металлических баков рваные края пробоины, не позволяющие протектору затянуться (17733).

12 сентября 1942 г. вышел приказ НКАП, отмечавший полученные положительные результаты, и обязывавший завод № 19 выпустить к 1 ноября 50 шт. моторов М-82НВ, а к 1 декабря провести стендовые и лётные испытания мотора М-82Ф с насосом НВ (15813).

12 и 13 сентября 1942 г. первые «летные» образцы (в количестве 190 единиц) противотанковой бомбы ТГАБ-1,5 конструкции ЦКБ-22 в габаритах калибра 10 кг весом 1,5 кг испытывались на НИП АВ Ответственным по испытаниям был ведущий инженер 3-го отделения опытного отдела полигона инженер-майор Дьячков. Летал - помощник начальника НИП АВ по летной подготовке майор Звонарев.

В ходе испытаний были выявлены серьезные дефекты и недостатки бомбы. В частности, зависание бомб в кассетах мелких бомб самолета Ил-2, а также действие взрывателя под самолетом на удалении 5-7 м. Это не позволило завершить запланированную летную программу испытаний. Требовалось срочно доработать «онструкцию бомбы (12739).

12 и 13 сентября 1942 г. первые «летные» образцы (в количестве 190 единиц) противотанковой бомбы ПТАБ-1,5 конструкции ЦКБ-22 в габаритах калибра 10 кг весом 1,5 кг испытывались на НИП АВ. Ответственным по испытаниям был ведущий инженер 3-го отделения опытного отдела полигона инженер-майор Дьячков. Летал — помощник начальника НИП АВ по летной подготовке майор Звонарев.

В ходе испытаний были выявлены серьезные дефекты и недостатки бомбы. В частности, зависание бомб в кассетах мелких бомб самолета Ил-2, а также действие взрывателя под самолетом на удалении 5—7 м. Это не позволило завершить запланированную летную программу испытаний. Требовалась срочно доработать конструкцию бомбы (17500).

Другие оборонные отрасли:

12 сентября 1942 года на заводе №112 прошло совещание на тему защиты от новых типов боеприпасов с участием заводского руководства, представителей НИИ-48 и представителя ГАБТУ КА инженер-подполковника М.А. Бурцева. Инженер А.Т. Ларин из НИИ-48 предложил расположить экраны на некотором расстоянии от основного листа, как минимум не меньшим, чем длина сердечника подкалиберного снаряда. Что же касается кумулятивного снаряда, то для выявления способов защиты требовалось провести опыты. Было решено провести испытания с различными вариантами крепления экрана, отличающимися расстоянием до основного бронелиста (18883).

12 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2287 Об учреждении второго красного знамени Государственного Комитета Обороны и Красных знамен ВЦСПС и Наркомстроя для строительных организаций и предприятий Наркомстроя-победителей во Всесоюзном социалистическом соревновании.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 56, лл. 10 (11012).

12 сентября 1942 № 2288 вышло Постановление ГКО Об отгрузке коксующегося угля Магнитогорскому и Hово-Тагильскому заводам Hаркомчермета. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 56, лл. 11-12 (11012).

12 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2289 Об увеличении производства снарядов М-20. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 56, лл. 13-14, 15-18 (11012).

Армия:

12 сентябряв 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 12 сентября наши войска вели бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, в районе Моздок, а также на Волховском участке фронта в районе Синявино. На других фронтах существенных изменении не произошло.

Западнее Сталинграда наши войска отбивали атаки немецко-фашистских войск. Бойцы Н-ской части в бою с противником уничтожили 6 немецких танков, 3 автомашины с пехотой и 180 гитлеровцев. На другом участке советские танкисты в ожесточённом бою уничтожили 8 танков, 7 противотанковых орудий, 12 пулемётныхточек и до сотни немецких автоматчиков. Северо-западнее Сталинграда артиллерийская батарея рассеяла и частью уничтожила до двух рот пехоты противника.

Юго-западнее Сталинграда продолжались ожесточённые бои. На одном из участков наши артиллеристы огнём с открытых позиций уничтожили 5 немецких танков и рассеяли следовавшую за ними пехоту. Бойцы Н-ской части совершили ночную вылазку в расположение противника и взорвали 3 автоцистерны с горючим.

В районе Моздока наши войска вели активные боевые действия. Н-ская часть уничтожила 4 танка, 11 автомашин и до батальона пехоты противника. Захвачены трофеи и пленные.

Героизм и мужество проявили санитарки тт. Поливко О. П. и Якименко М. К. Они вынесли с поля боя и оказали первую помощь 90 раненым бойцам и командирам.

На одном из участков Западного фронта наши войска продолжали вести бои на окраинах крупного населённого пункта. Юго-восточнее этого пункта на узком участке немцы сосредоточили до полутора полков пехоты и 90 танков и перешли в контратаку. Наши бойцы стойко выдержали удар врага. Значительная часть вражеских танков была подбита артиллеристами и бронебойщиками еще на подходе к нашим позициям. В результате многочасового боя подбито и сожжено 49 немецких танков. Большие потери понесла также пехота противника. Захвачены пленные.

На этом же участке фронта за 10 сентября наши лётчики в воздушных боях сбили 10 и подбили один немецкий самолёт.

Пленный унтер-офицер 7 роты 507 полка 292 немецкой пехотной дивизии Генрих Шванкхауз рассказал: «В самом начале боя с русскими наша рота понесла огромные потери. Все солдаты моего отделения были убиты. Я присоединился к другим солдатам, которые в беспорядке отступали. Артиллерийский и пулемётный огонь русских буквально сметал всё. Мы укрылись в воронке от снаряда, и каждого, кто пытался высунуть голову из ямы, настигала пуля. Пролежав в воронке несколько часов, мы поняли, что единственное наше спасение заключается в том, чтобы сдаться в плен. Так мы и сделали».

Немецкому солдату 57 немецкой пехотной дивизии Гельмуту Р. пишет его отец из Хемница: «Мать проклинает войну и известных нам зачинщиков её и желает немедленного мира. Жизнь здесь стала невыносимой. Сравни теперешнее тяжёлое положение Германии с положением в России—и ты поймешь, что Германия победить Россию не может. Повсюду слышишь в Германии: «Как я голоден». Всему виной —война, проклятая война! Она проглатывает всю нашу молодёжь, всё взрослое мужское население».

Группа бойцов Н-ской части, заняв деревню Колодези, Смоленской области, обнаружила в одном из сараев 14 трупов красноармейцев, замученных немецко-фашистскими палачами. Трупы красноармейцев Федотова И. В., Снигирёва С.М., Фёдорова И. В., Волкова В.В., Михайлова И.Н. и остальных неопознанныхсоветских бойцов носят следы нечеловеческих пыток и издевательств. Гитлеровские мерзавцы вывернули пленным красноармейцам руки и ноги, кололи их штыками, вырезали куски мяса и распороли животы.» (14767).

12 сентябряв 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 12 сентября наши войска вели бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, в районе Моздок, а также на Волховском участке фронта в районе Синявино. На других фронтах существенных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Баренцевом море потоплена подводная лодка противника.

За 11 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 10 немецких танков и бронемашин, до 60 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 10 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 3 склада боеприпасов, разбит железнодорожный состав, рассеяно и частью уничтожено до трёх рот пехоты противника.

Западнее Сталинграда немецко-фашистские войска непрерывно атакуют наши позиции. Советские части отбивают атаки численно превосходящих сил противника. Н-ская часть Красной Армии в последних боях истребила до 4.000 немецких солдат и офицеров. Отдельная рота противотанковых ружей под командованием тов. Герасимова уничтожила 19 немецких танков.

Юго-западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые бои с танками и пехотой противника. На одном из участков наши части после упорных боёв оставили населённый пункт и отошли на новые позиции. Встречая упорное противодействие наших бойцов, враг несёт огромные потери. За последние пять дней Н-скоесоединение Красной Армии истребило до 6.000 солдат и офицеров противника.

В районе Моздока наши войска вели бои с группировкой противника на южном берегу водного рубежа. Артиллеристы Н-ского соединения в течение дня уничтожили 4 автомашины, 2 миномётные батареи и до роты немецкой пехоты. Красноармеец тов.Абишев заменил в бою убитого командира отделения и во главе группы бойцов отразил атаку вражеских автоматчиков. Когда на отделение двинулись 2 немецких танка, наши бойцы заманили их на минное поле. Оба немецких танка подорвались на минах.

На Волховском участке фронта в районе Синявина противник подтянул резервы и новыми контратаками пытался вернуть утраченные позиции. Все контратаки немцев были отбиты нашими частями. В результате ожесточённых боёв противник потерял убитыми и ранеными около 5.000 солдат и офицеров. Уничтожено 38 немецких танков.

Добровольно перешедший на сторону Красной Армии солдат 299 немецкой пехотнойдивизии Карл Х. рассказал: «299 пехотная дивизия зимой прошлого года понесла огромные потери. Наш полк, например, был почти полностью уничтожен. Весной прибыло пополнение, и в нашей роте стало 154 человека. В июльских и августовских боях 1 и 3 батальоны полка снова потеряли почти весь свой состав. Не меньший урон понесли и другие части дивизии. В плен я перешёл добровольно, так как глубоко уверен, что Россию победить нельзя».

Старшине Рейнгольду Шмаку пишут его родители из Дюссельдорфа: «...Все наши знакомые или убиты или ранены. Опять призвали многих на фронт. Мужчин совсем не осталось. На фабриках работают только иностранцы. Ты бы посмотрел, что это за люди? Они готовы нас съесть живьём».

Немецкие власти предложили всем мужчинам, женщинам и подросткам, проживающим в захваченной гитлеровцами деревне Ботаног, Ленинградской области, выехать на работу в Германию. Крестьяне отказались ехать в рабство, считая, что лучше умереть на родной земле, чем погибнуть от голода и непосильного труда в фашистской Германии. Тогда гитлеровцы согнали на площадь всех жителей деревни, схватили 9 колхозников, в том числе 60-летнего Лукина Григория, 17-летнегоЛевомягу Павла, 19-летнюю Спиридонову Александру и других, и расстреляли их. Имущество колхозников немцы разграбили, а деревню сожгли.»

12 сентябряв 1942 году войска противника вышли к Сталинграду с запада и юго-запада. Оборона города возложена на 62-ю (генерал-лейтенант В.И.Чуйков) и 64-ю (генерал-майор М.С.Шумилов) армии (14767).

12 сентябряв 1942 году (12-13 сентября) в Ставке ВГК состоялось совещание по выработке основных положений плана контрнаступления Советской Армии под Сталинградом (14767).

12 сентября 1942 в докладе на имя заместителя заведующего авиационным отделом ЦК ВКП(б) Н.С.Шиманова по боевому использованию Ил-2 на фронте командир 228-й шад п-к В.В.Степичев был вынужден обратить внимание руководства страны на совершенно недопустимое положение дел с боевой подготовкой летного состава для штурмовых авиаполков. Полковник Степичев требовал "...своевременно отрабатывать в ЗАБ вопросы боевого применения, в части воздушного боя, групповую слетанность пар и групп из пар, радиосвязь". Однако действенных мер, направленных на улучшение боевой подготовки летчиков-штурмовиков, принято не было. В итоге из 140 штурмовых авиаполков, подготовленных и отправленных на фронт в 1942 г., 14 авиаполков "успели" пройти переформирование 4 раза, 15 полков - 3 раза, 37 авиаполков - 2 раза и остальные - один раз...

Отметим, что даже гвардейские штурмовые авиаполки на протяжении всей войны комплектовались из рук вон плохо. По словам заместителя командира 7-го гвардейского шап м-ра Гудименко (доклад о боевых действиях полка за всю войну № 0350 от 27.07.45 г.): "Не только руководящий состав, а даже стрелки авиавооружения не подбирались соответствующим образом, в результате в полк прибывали на пополнение люди из штрафных рот, других частей, откуда их отправляли, как крайне недисциплинированных и т.д. Отсюда и те повышенные требования, которые ставятся Гв. частям, полностью не выполнялись и часть почти ничем не отличалась в работе от негвардейской... "(6467).

12 сентября 1942 в докладе по боевому использованию Ил-2 на фронте на имя члена Военного совета ВВС КА и одновременно заведующего авиационным отделом ЦК ВКП(б) генерал-лейтенанта Н. С. Шиманова командир 228-й шад полковник В. В. Степичев был вынужден обратить внимание руководства страны на совершенно недопустимое положение дел с боевой подготовкой летного состава для штурмовых авиаполков. Степичев требовал "...своевременно отрабатывать в ЗАБ вопросы боевого применения, в части воздушного боя, групповую слетанность пар и групп из пар, радиосвязь".

Как следствие недостатков в системе учебно-боевой подготовки в запасных частях из 140 штурмовых авиаполков, сформированных и отправленных на фронт в 1942 г., 14 полков "успели" пройти переформирование четыре раза, 15 - три раза, 37 - два раза.

Средний налет на одну боевую потерю Ил-2 по всем воздушным армиям и ВВС фронтов в 1942 г. составил примерно 17 боевых самолето-вылетов. При этом необходимо учитывать, что в начале года боевые потери штурмовиков были значительно выше, чем в конце года. После перевооружения авиачастей на двухместный Ил-2, увеличения численности и изменения тактики применения штурмовиков боевые потери уменьшились в среднем в 1,5-2 раза (12020).

12 сентября 1942 немцы окружили Сталинград выйдя к Волге южнее города (2070,77).

Немцы наступая отрезали 62 армию Чуйкова от 64-й, оставленной к югу от города (2070,77).

В течение 12 сентября 1942 на Сталинград были сброшены 856 фугасных и осколочных бомб всех калибров. В результате в городе возникли много новых пожаров, погибли около 300 человек мирного населения. В воздухе во всем междуречье Волги и Дона продолжались ожесточенные схватки между истребителями. На следующее утро, в 04.45 по берлинскому времени, дивизии 6-й армии Вермахта начали штурм города на участке от Мамаева кургана до пригорода Минина. Одновременно «Юнкерсы» и «Хейнкели» в очередной раз подвергли кварталы массированной бомбардировке. Повсюду поднималась кирпичная пыль, окрашивая небо в бледно-бурый цвет и закрывая вид на Волгу. В результате к исходу 15 сентября немцам удалось захватить Мамаев курган, железнодорожное депо, здание Госбанка и ряд других опорных пунктов. В этот день были потоплены три из четырех паровых паромов, осуществлявших перевозки с левого берега на правый. Сталинградский городской комитет обороны во главе с Чуяновым, до этого остававшийся на территории города, сбежал на восточный берег, перебазировавшись сначала в Красную Слободу, а затем еще дальше – в совхоз «Сахарный». Впрочем, этот орган, управлявший Сталинградом в течение почти целого года, был больше не нужен, поскольку бои шли уже на берегу Волги. Гражданские органы власти были не в силах влиять на обстановку. Отныне Чуянов изучал складывающуюся обстановку только по картам, а по совместительству выполнял роль проводника по заволжской степи, направляя к переправам подходящие с востока резервы. По ночам он поднимался на возвышенности и с тоской смотрел на виднеющийся вдали горящий город:  «Тяжело смотреть ночью на горящий город с восточного берега. Просто не верится, что там есть люди… » Немецкая авиация беспрерывно бомбила Сталинград, а также совершила массированный налет на поселок Красная Слобода, расположенный напротив, на восточном берегу Волги. Повсюду горели пожары, в небо поднимались огромные столбы дыма. Организованные переправы через реку были нарушены, толпы раненых вынуждены были оставаться под обрывом на берегу. Наиболее отчаянные собственными силами изготовляли плоты и пытались с наступлением темноты самостоятельно пересечь Волгу. Однако течение уносило их вниз, к Бекетовке и Красноармейску, там они разбредались по деревням в поисках помощи. Контролировать обстановку в незанятых противником районах Сталинграда также становилось все труднее. Среди развалин сновали группы мародеров и дезертиров, а также жители в поисках воды и пищи. Случались даже нападения на блюстителей порядка. Так, в 23.00 15 сентября в районе городского базара была обстреляна оперативная группа НКВД… Сталинградский тракторный завод, несмотря на большие разрушения, продолжал работать, хотя производительность труда стремительно падала. В середине месяца уцелевшие рабочие в основном занимались уже ремонтом подбитых танков. 17 сентября немецкая авиация совершила очередной налет на предприятие, в результате которого возник сильный пожар в сталелитейном цехе, вспыхнули заводские нефтебаки, стоящие на берегу Волги. Прямым попаданием фугасной бомбы был почти полностью разрушен моторный корпус. Вскоре из-за постоянных пожаров, прекращения подачи электроэнергии и разрушений большинства производственных участков работу пришлось совсем прекратить. Так был окончательно выведен из строя один из крупнейших танковых заводов страны. Отныне его корпуса превратились в крепости и бастионы (11774).

12 сентября 1942 Г.К.Ж. и Г.М.М. передали в Москву доклад с анализом причин неудач атак немцев к северу от Сталинграда. При обсуждении с И.В.С. зародилась идея контрнаступления (2070,79).

Внешняя политика:

12 сентября 1942 У.Черчилль прибыл в Москву (4962).

За рубежом:

12 сентября 1942 англичане наконец смогли перехватить на Спитфайре IX высотный Ju-86R, который с августа 1942 регулярно бомбил с высоты 12-13 км. Не подбили, но немцы летать перестали. Мы получили 1200 Спитфайров этого типа с середины 1944 (173,256).

12 сентября 1942 в Буффало через специально проделанный проем в кирпичной стене выкатили первый американский реактивный истребитель Белл ХР-59А. В ту же ночь по ж/д направили на секретный полигон Мюрок на дне высохшего озера Роджерс Драй Лэйк в Калифорнии (сейчас - авиабаза Эдвардс) (3408).

12 сентября 1942 - Ночью, из здания на углу улиц Мэйн и Родней в городе Буффало, через специально проделанный проём в кирпичной стене выкатили наружу первый реактивный истребитель США - двухмоторный ХР-59А фирмы Bell. Работы по сборке первого ХР-59А проводились с января 1942 года в арендованном у фирмы «Форд» здании в Буффало. Той же ночью разобранный и упакованный в большие ящики ХР-59А отправился по железной дороге на секретную базу Мюрок, расположенную на дне высохшего озера Роджерс Драй Лэйк в Южной Калифорнии (сейчас там находится знаменитый испытательный центр ВВС США) (22367).

12 сентября 1942 года состоялся первый полет Miles M.38 Messenger (20793).

12 сентября 1942 года — первый полёт самолёта связи Miles M.38 Messenger. /Англия/

Летом 1942 года компания Phillips and Powis (с 1943 года — Miles Aircraft) представила офицерам британской армии на оценку самолёт M.28 Mercury для обучения, связи и корректировки артиллерийского огня. Офицерам M.28 понравился, но они предложили его доработать — улучшить характеристики, упростить конструкцию и т.д. Доработанный самолёт получил обозначение M.38 Messenger.

Это был низкоплан с неубираемым шасси и трёхкилевым хвостовым оперением. Оснащался двигателем Blackburn Cirrus Major III (150 л.с.) Крейсерская скорость — 245 км/ч, дальность полёта — 657 км. В кабине размещались 2-3 пассажира + 1 пилот.

На испытаниях Messenger показал отличные лётные характеристики. Несмотря на то, что он разрабатывался без ведома британского авиационного министерства, его запустили в серийное производство. Выпустили 93 самолёта. После Второй мировой войны они использовались и частными владельцами (22300).

12 сентября 1942 - Совершил первый полёт прототип итальянского истребителя-бомбардировщика Re.2001 Delta (MM.9920) с итальянским инвертным двенадцатицилиндровым двигателем воздушного охлаждения Isotta-Fraschini Delta RC.16/48 мощностью 840 л.с.. Во время испытаний (проходивших на авиабазе Гуидония со 2 ноября ) прототип достиг скорости 523 км/ч на высоте 5600 м и набрал высоту 3000 метров за 4 минуты 11 секунд, а 6000 м - за 10 минут 30 секунд. Вместо ранее заказанных Re.2001 фирме Caproni Taliedo были заказаны прототип Reggiane Re.2001 Delta и серия в сто машин. 27 января, во время испытаний на скороподъёмность, на высоте 7800 м перегрелся и остановился двигатель, а при попытке повторного запуска он взорвался. Пилот Беретта спасся на парашюте, но самолёт был полностью уничтожен. Восстановление самолёта всё откладывалось, а позднее, Министерство авиации полностью аннулировало заказ на Re.2001 Delta (22367).

12 сентября 1942 в Южной Атлантике немецкими подлодками торпедирован и затонул английский транспортный корабль “Лакония”, на котором находились 1800 пленных итальянцев (4962).

12 сентября 1942, управляя Supermarine Spitfire, модифицированным для высотных полетов, пилот Королевских ВВС Эмануэль Галатзин перехватывает немецкий бомбардировщик Junkers Ju 86R над южной Англией. Во время 45-минутного воздушного боя Галатзин выполнил четыре атаки на Ju 86R, достигнув высоты 44000 футов (13411 метров), прежде чем Ju 86R ускользнул через Ла-Манш. Это самое высотное боевое столкновение Второй мировой войны. Узнав, что даже Ju 86R с двойным дизельным двигателем Jumo 207 стал уязвимым для перехвата, Люфтваффе никогда больше не летают над Соединенным Королевством (20793).

12 сентября 1942, после того, как немецкий летающие лодки ищейки Blohm Voss BV унд 138 уводят Hawker Sea Hurricane с HMS Avenger, немецкие бомбардировщики Heinkel He 111 Конвой PQ 18, потопив восемь торговых судов с торпедами (20793).

12 сентября 1942 английский транспорт Laconia с 1800 итальянскими военнопленными был потоплен U-156. Спасли из 2789 1111, но подводные лодки, пытавшиеся оказать помощь тонущим были атакованы американским В-24 (3481).

12 сентябряв 1942 году немецкая субмарина U-156 капитан-лейтенанта Вернера Хартенштейна у берегов Экваториальной Африки обнаружила и торпедировала большой английский транспорт "Лакония" (1922 года постройки, 19695 брт, 183.26 м, 16 уз). Пассажирский лайнер, построенный на верфи «Swan, Hunter & Wigham Richardson» в Ньюкасле. 4 сентября 1939 судно было реквизировано Адмиралтейством и к январю 1940 переоборудовано во вспомогательный крейсер (8х152-мм и 2х76-мм). После испытаний ушла с грузом золота в Портленд. Следующие несколько месяцев "Лакония" эскортировала конвои, идущие в порты Центральной Атлантики. Летом 1941 судно прошло ремонт и в дальнейшем использовалось как войсковой транспорт. В одном из рейсов "Лакония" была использована для перевозки итальянских пленных из Суэца в Великобританию. На переходе из Кейптауна во Фритаун судно 12 сентября 1942 было перехвачено ПЛ U-156. Несмотря на то, что "Лакония" шла противолодочным зигзагом, обе торпеды залпа поразили цель в 22:07. В 22:22 с борта судна дали радио открытым текстом об атаке подводной лодки и о бедственном положении. В 23:25 "Лакония" затонула в точке 04-34N, 11-25W. Приблизившись к месту катастрофы, немцы услышали крики о помощи на итальянском языке и поняли, что на борту судна были итальянские пленные. Видя это Вернер Хартенштейн, капитан ПЛ, принял решение оказать помощь, и, уже проводя спасательную операцию, запросил разрешения штаба. Понимая, что собственными силами не справится, 13 сентября в 06:00 капитан на волне 25 метров открытым текстом передал радиограмму следующего содержания: «Если какой-нибудь корабль пожелает оказать помощь экипажу "Лаконии", я не стану атаковать его при условии, если сам не буду атакован с моря или с воздуха. Имею на борту 193 спасенных. 4 градуса 52 минуты южной широты, 11 градусов 26 минут западной долготы. Германская подводная лодка.» Командование подводными силами Кригсмарине отправило на помощь ПЛ «U-506», «U-507» и итальянскую «Cappellini». Правительство Виши, выслало к месту трагедии колониальные шлюпы "Annamite", "Dumont-d'Urville" и крейсер "Gloire". 14 сентября U-156 приняла на борт свыше 400 человек. Затем около половины из них были снова высажены в лодки и на плоты. Всего в океане теперь плавало 22 спасательных шлюпки и плота, на которых нашли временное спасение примерно полторы тысячи человек. В воде больше не оставалось ни одного потерпевшего. 15 сентября «U-156» дождалась пришедших на помощь «U-506» и «U-507», на борт которых была передана часть спасенных с «Лаконии». На борту «U-156» оставалось 55 итальянцев и 55 англичан, в том числе.

16 сентября в 11:25 над лодкой, идущей со шлюпками на буксире, пролетел американский самолет («B-24» «Liberator»). Менее чем через полчаса - другой. При их появлении над рубкой ПЛ был поднят большой (2х2 метра) флаг Красного Креста. Тем не менее в 12:32 один из «Либерейторов» сбросил бомбы, повредившие лодку и уничтожившие одну из шлюпок со спасенными с "Лаконии" (все, кто в ней находился, погибли). О случившемся командир лодки доложил в штаб, что стало причиной появления так называемого "Приказа Лакония", запрещавшего всем командирам субмарин проводить спасательные операции в отношении экипажей торпедированных судов. Этот приказ стал в дальнейшем одним из пунктов обвинения в отношении Деница на Нюрнбергском трибунале. По численности находившихся на борту полной ясности нет (встречал разные цифры). Обычно сообщается, что было 268 британских военнослужащих-отпускников, около 80 гражданских, около 1800 итальянских пленных и 160 польских военнослужащих-охранников. Но при этом пишут, что погибло 1649 человек, спасено 1104, что в итоге не сходится с вышеприведенными цифрами. Видимо, остальные - экипаж и артиллеристы (14767).

Авиапромышленность:

13 сентября 1942 вышел приказ № 10сс по заводу № 18 НКАП (19706).

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2294 Об экономии топлива при испытании моторов АМ-38 на заводе N24. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 56, лл. 31-32 (11012).

13 сентября 1942 Начались гос. испытания серийного фронтового бомбардировщика Ту-2 (274). Продолжались по 26 октября. Выполнили 44 полета и налетали 32 час. Были вынужденные посадки с повреждениями. Ту-2 N 100308 с М-82 и винтами АВ-5-167А производства завода 166. Вед. инж. Г.В.Грибакин, вед. л. В.И.Жданов и М.П.Касьяненко. Не соответствовал договору ГУ ВВС и НКАП (812,8).

Это была машина из третьей серии N 308 (100308) и испытания шли в Свердловске на аэродроме в Кольцово. Выполнили 44 полета с налетом 32 часа и летал также Нюхтиков. В последнем полете была авария и самолет сел на вынужденную и был поврежден (1835,21).

По другим данным - до 28 октября 1942

С 13 сентября по 26 октября 1942 проходили гос. испытания серийного фронтового бомбардировщика Ту-2 2хМ-82 № 199308 производства завода № 166

8 декабря 1942 Лосюков и Сафронов подписал отчет, а А.E.Репин утвердил Акт о гос. испытаниях серийного фронтового бомбардировщика Ту-2 2хМ-82 № 199308 производства завода № 166, которые проходили с 13 сентября по 26 октября 1942 (812,8).

Вед. и и/м Г.В.Грибакин

ли м В.И.Жданов, М.П.Васякин

Объект испытания:

С-т д-х моторный моноплан с высоко расположенным крылом и двухкилевым свободнонесущим оперением. Конструкция с-та металлическая, фюзеляж - полумонокок. Крыло - кессонной конструкции. Закрылки типа Шренк. Винт АВ-5167А д. 3.8 м. Система бензопитания состоит из 18 баков общей емкостью 3000 л, все быки запротектированы и заполняются инертным газом из выхлопной системы моторов. С-т снаджен приемопередатчиком РСБ-бис, РПК-7, фотоустановкой под фотоаппараты АФА-Б, НАФА-19 и автоматом курса АК-1.

Нормальная бомбовая нагрузка - 1000 кг, максимальная расчетная бомбовая нагрузка - 2000 кг, Емкость бомбодержателей - 3000 кг.

Калибры бомб:

ФАБ-1000х1 внутр. и 2 на наружной - всего 3000

ФАБ-500х1 внутр. и 2 на наружной - всего 1500

ФАБ-250цкх4 внутр. и 2 на наружной - всего 1500

ФАБ-250свх2 внутр. и 2 на наружной - всего 1000

ФАБ-100х9 - всего 900

Стрелково-0пушечное вооружение:

неподвижное вперед - 2хШКАС с б/з 1400 + 2хШВАК с б/з 300 ш. + 10хРО-132

подвижное для стрельбы назад - блистер под УБТх1 с б/з 195, уст. ТСС-4 под ШКАСх1 с б/з 1000 ш.

Люковая установка под УБТх1 - 260 б/з

Состав экипажа: л и ш в передней кабине, стрелок-радист - задняя кабина, стрелок - задняя кабина

С-т по геометрическим параметрам не отличается от с-та 103В

Результаты испытаний:

Испытания в Кольцово с 13 сентября по 28 октября 1942 (в последнем полете с-т был поврежден). Налет в 44 полетах - 32:00

Вес пустого - 7601

Нормальный полетный вес - 10537,9

Перегрузочный вариант - 11767,9

экипаж - 360

горючее - 1000, в перегруз 2200

масло - 150 и 180

стрелково-пушечное вооружение - 167,8

боезапас - 187

бомбы и замки - 1018,5

аккумулятор 29

прицелы, ракетный пистолет - 24,6

Итого 2936,9 и 41166,9 в перегруз

Макс. скорость у земли на 2400 об. - 444 км/час

Макс. скорость на 1-й гр. высотности 32000 м - 521 км/час, на 2-й гр. 6160 - 514 км/час

Время набора 5000 м - 10,2, 9000 м - 35

Разбег - 450

Пробег - 725

Посадочная скорость - 156 км/час

Практический потолок - 9000 м

Дальность полета при полном запасе горючего 2220 кг, бомбовой нагрузке 1000 кг

а) на 1000 м действ. скорость 365 км/час (на 0,8 макс.) - 2020 км

б) на 3000 м действ. скорость 405 км\час (на 0,8 макс.) - 1980 км

Летная оценка: Посадки - просты, пикирование - устойчивое. При выходе из пикирования - наблюдается раскрутка винтов. Автомат пикирования АП-3 работает хорошо. Полет ночью по технике ничем не отличается от дневного. Освещение кабины - неудобное

Подписал вл и нач. 3 Отд.м Жданов и м Нюхтиков

Заключение:

1. Серийный с-т Ту-2 № 100308 по своим ЛТД стоит на уровне современных 2-х моторных бомбардировщиков и имеет возможности для дальнейшего модифицирования.

2. В результате испытаний установлено, что с-т не удовлетворяет условиям договора ГУ ВВС ИАС с НКАП о поставке с-тов Ту-2:

а) по максимальной скорости, которая на высоте 6000 м на 66 км/час ниже

б) по потолку, который меньше на 800 м

3. По взлетно-посадочным данным и скороподъемности с-т соответствует условям договора

4. ВМГ с-та не обеспечивает высотных полетов свыше 6000 м из-за тряски моторов и выброса масла из суфлера мотора, а также полетов на пикирование из-за раскрутки винтов

5. Просить НКАП:

а) дать указание ГК А.Н.Т. о быстрейшем устранении раскрутки винтов. Обеспечить возможность пользования прицелом ПС-1

б) дать указание ГК хавода № 19 об устранении ненормальной работы мотора М-82 на 2-й скорости нагнетателя

в) ввиде того, что по ЛТД с-т представляет интерес для ВВС КА, обязать ГК продолжить работу по доводке и модификации с-та, выделив в его распоряжение необходимое количество с-тов

6. Доложит ГИ ВВС КА о:

а) необходимости указания частям не производить пикирования до устранения дефекта рскрутки винтов...(812,8).

13 сентября 1942 г. на машине № 100308 (восьмой самолет третьей серии или 18-я серийная машина) с воздушными винтами АВ-5-167А диаметром 3,8 м начались госиспытания Ту-2. Ведущими по самолету были инженер Г.В. Гриба- кин и летчики В.И. Жданов и М.П. Васякин.

Самолет по геометрическим параметрам не отличался от опытного "103-В", но изменили узлы стыковки отъемных частей крыла с центропланом, в хвостовой части фюзеляжа снизу сделали люк для стрелка и стрелка- радиста, изменили конструкцию тормозов колес и установили стопор костыля. Воздушные тормоза (решетки) убирались (под крылом) заподлицо с обшивкой.

Тогда же вместо расходных бензиновых баков поставили коллекторы, электроуправление регуляторами (Р-7) винтов заменили механическим (Р-8), установили запуск двигателей электроинерционными стартерами РИМ-24 и значительно упростили управление посадочными щитками и створками грузового отсека, заменив в обшей сложности 14 гидроцилиндров двумя. Претерпело изменение и вооружение на блистерной (у штурмана) и люковой (у стрелка) установках, ШКАСы заменили на пулеметы УБТ Березина, а у стрелка-радиста установку ТСС-1 поменяли на ТСС-4. Кроме этого под крылом подвешивалось до десяти реактивных снарядов PC-132.

Для стрельбы вперед предназначались две неподвижных пушки, расположенные в центроплане крыла, и два Ш КАСа - в носовой части фюзеляжа.

Максимальная бомбовая нагрузка достигала 2000 кг (нормальная - 1000 кг), но на бомбодержателях при необходимости можно было подвешивать до 3000 кг. При этом как на внутренних, так и наружных замках могли подвешиваться лишь фугасные бомбы. Подвеска осколочных и зажигательных бомб, также химических ампул не была предусмотрена.

На борту самолета появился автомат курса, существенно упростивший пилотирование самолета. В итоге самолет потяжелел по сравнению с опытным "103-В" на 266 кг.

Испытания продолжались по 28 октября, но завершить их не удалось, поскольку при очередном полете на бомбометание Ту-2 совершил вынужденную посадку и получил повреждения. В тот день с утра стояла нелетная погода, но после обеда она "разгулялась" и в 15 часов 30 минут самолет вылетел на бомбометание с пикирования с высоты 4000 метров (взлетный вес 11 500 кг). На выходе из пикирования началась раскрутка винтов, после чего отказали оба мотора. Через 34 минуты самолет приземлился на Арамильском аэродроме с убранным шасси, получив повреждения.

Из-за этого в ходе государственных испытаний не довелось провести бомбометание с пикирования и стрельбу из реактивных орудий (пуск PC-132).

Летные оценки, сделанные В.И. Ждановым и летчиком облета М.А. Нюхтиковым.

"Самолет рулит устойчиво, писал Валериан Иванович, - при любом направлении ветра. Тормоза эффективны. Тенденций к разворотам на взлете нет.

При наборе высоты на номинальном газе самолет имеет заворачивающий и кренящий момент влево, который легко парируется рулями.

Наивыгоднейшая скорость набора высоты до 3000 м 300-310 км/ч по прибору, выше - уменьшается на 5-6 км/ч через каждые 1000 метров.

В горизонтальном полете на всем диапазоне скоростей самолет легко балансируется триммерами и устойчиво идет с брошенным управлением.

Виражит самолет устойчиво на скорости 360-420 км/ч. На виражах самолет особо послушен рулям направления; нагрузки на рулях не ощущаются, что затрудняет выполнение координированного виража.

Полет на одном моторе с полетным весом 10 500 кг возможен до высоты 3000 метров.

Нагрузки на рулях при полете на одном моторе допустимые и возможно удерживать самолет без снятия нагрузок триммерами...

Посадка по технике пилотирования простая. Тенденций к разворотам нет.

Тормоза на пробеге эффективны, но вследствие малого рабочего хода педалей тормозят резко.

Самолет пикирует устойчиво. Обзор при выходе к цели и наводке на цель хороший. После выпуска решеток самолет легко удерживается в горизонтальном полете. Усилия на штурвале при этом небольшие.

При вводе в пикирование наблюдалась раскрутка винтов.

Автомат пикирования АП-3 работал хорошо.

Самолет нормально пикирует без воздушных тормозов.

Полеты ночью по технике пилотирования ничем не отличаются от дневных. Освещение кабины неудовлетворительное".

М.А. Нюхтиков, испытывавший самолет "103" отмечал:

"Обзор в стороны с самолета Ту-2, относительно самолета "103" с моторами АМ-37, несколько ухудшился за счет:

а/ ухудшения качества плексигласа; б/ замены плексигласа на дюралевую полоску на левой перемычке фонаря;

в/ больших габаритов моторных гондол; В кабине стало тесно за счет: а/ поднятия педалей; б/ увеличения баранки штурвала; в/ придвинутости сиденья вперед от штурмана и увеличения толщины и размеров бронеспинки...

Управление самолетом стало легче, чем на самолете "103У".

Динамически самолет устойчив по всем трем осям. В сравнении с поперечной устойчивостью путевая устойчивость недостаточная, что с наличием небольшой перекомпенсации рулей поворота создает неприятную дисгармонию в нагрузках на ноги и элероны. Последнее особенно сказывается на виражах. Координированный вираж выполнить не удалось".

Обзор с рабочего места штурмана для обшей ориентировки был хороший, но для детальной ориентировки оставлял желать лучшего. В целом же, обзор на Ту-2 с места штурмана был хуже, чем на Пе-2, Ил-4, Ju.88 и американском В-25.

На второй границе высотности нагнетателя (6160 м) моторы работали "грубо" и недодавали мощности. В итоге максимальная скорость (на номинальном режиме) не превышала 514 км/ч. Винты АВ-5-167А при пикировании из-за падения давления масла до нуля (при вводе в пикирование, на отрицательных перегрузках) давали раскрутку в течение 8-10 секунд.

Блистерная установка штурмана не обеспечивала безотказной работы пулемета УБТ. Прицельная стрельба ночью из пулеметов была невозможна, поскольку пламя при стрельбе слепило стрелков.

Максимальная скорость Ту-2 на первой границе высотности была меньше, чем у опытного "103-В" на 7 км/ч, что было связано с установкой крупнокалиберного оружия и худшим производственным выполнением машины.

В итоге НИИ ВВС констатировал, что Ту-2 в предъявленном виде не соответствовал условиям договора ГУ ВВС КА с НКАП о поставке самолетов Ту-2 на 1942 год, поскольку его максимальная скорость была меньше на 66 км/ч на высоте 6600 метров, а потолок ниже на 800 метров. Тогда же рекомендовалось продолжить работы по доводке машины, выделив главному конструктору необходимое количество самолетов (12035).

С 13 сентября по 28 октября 1942 летчики Жданов, Васякин и Нюхтиков совершили на аэродроме Кольцово под Свердловском (ныне Екатеринбург), куда был эвакуирован НИИ, 44 полета на Ту-2№ 100308, который представили на контрольные испытания в НИИ ВВС. Последний из них закончился аварией, при вынужденной посадке бомбардировщик получил повреждения.

Однако большую часть программы успели выполнить. Заключение по результатам испытаний начиналось вполне благополучно: "Серийный самолет... по своим ЛТД стоит на уровне современных 2-х моторных бомбардировщиков и имеет возможности для дальнейшего модифицирования". Но далее прямо говорилось, что машина не удовлетворяет условиям договора с ВВС по максимальной скорости (она была меньше оговоренной на 66 км/ч) и практическому потолку (ниже на 800 м). Отдельный раздел был посвящен дефектам винтомоторной группы. Выше 6000 м постоянно наблюдались тряска и выбросы масла из суфлеров. Перераскрутка винтов делала бомбометание с пикирования крайне опасным. Путевую устойчивость самолета оценили как недостаточную. Летчики ругали неудобную конструкцию узкого фонаря. Радисты жаловались, что при повороте кресла от пулемета к радиостанции задевают за кабели. Был выявлен целый ряд дефектов гидросистемы, приборного оборудования, вооружения. Использование бомбового прицела ПС-1 на практике оказалось невозможным.

В целом из документа следовало, что военные продолжали считать Ту-2 необходимым ВВС РККА, но оценивали его как конструктивно "сырой", пока еще непригодный для использования на фронте. К такому же выводу можно было прийти, отслеживая результаты освоения первых серийных бомбардировщиков строевыми летчиками. Еще в июне 1942 г. завод получил приказ укомплектовать новыми бомбардировщиками два полка. Но темпы сдачи серийных Ту-2 существенно отставали от плана, а уже выпущенные машины постоянно дорабатывались заводскими бригадами, устранявшими выявленные дефекты. В результате на фронт никак не могли отправить хотя бы эскадрилью Ту-2.

С одной стороны, завод заработал, новые бомбардировщики начали строить. С другой - пользы военным от них пока не было никакой (11988).

13 сентября 1942 в 15-й, 27-й, 240-й, 297-й и 437-й истребительные авиаполки 8-й ВА на Сталинградском фронте также закончились войсковые испытания Ла-5, которые проходили с 20 августа. Руководил испытаниями в 287-й иад инженер-полковник Фролов, находившийся на аэродроме Верхняя Ахтуба. В состав бригады НИИ ВВС входили также инженеры-капита- ны В.И. Алексеенко, Зюскевич, Бабанин и Хвостовский, старшие техники- лейтенанты Ефанов (по вооружению) и Самозванцев (по спецоборудованию).

Войсковые испытания проходили Ла-5 второй и третьей серий завода № 21 с моторами М-82 второй серии завода № 19 и винтами В И III-105 диаметром 3,1 м. На самолетах были установлены две пушки 111 ВАК с боезапасом по 170 патронов на ствол, двумя замками ДЗ-40 под крылом для подвески бомб калибра до 100 кг.

С 20 августа по 13 сентября 1942 года летчики 287-й иад выполнили 226 самолето-вылетов на разведку войск противника. Разведка производилась парами с бреющего полета, 571 самолето-вылет на прикрытие войск и перехват самолетов противника.

В результате воздушных боев сбили 51 бомбардировщик противника и 36 истребителей Bf 109, включая 17 Bf 109F.

На Сталинградском фронте самолеты Ла-5 вели воздушные бои с немецкими истребителями Bf 109F-4 и Bf 109G-2, а также с бомбардировщиками Ju 88, Ju 87, Bf 110 и Не 111.В воздушных боях с Bf I09F-4 и Bf 109G-2 самолет Ла-5 значительно уступал как по вертикальной маневренности, так и по горизонтальной скорости. В результате Ла-5 не мог вести с немецкими истребителями активный воздушный бой и вынужден был обороняться. В воздушном бою с Ju 88, Bf 110 и Не 111 самолет Ла-5 отвечал всем требованиям современного истребителя по скорости, маневру и мощности огня.

Ла-5 использовали также для разведки войск противника, причем на высотах от 100 м до бреющего полета это было затруднительно вследствие недостаточного обзора вперед-вниз из-за широкого капота мотора.

Камуфляж Ла-5, как и остальных отечественных истребителей, подобран неудовлетворительно и в сравнении с истребителями противника своей окраской в воздухе резко выделяется на фоне чистого неба и облаков, что облегчало неприятелю обнаружение наших самолетов. С воздуха, на стоянке, окраска наших самолетов резко выделялась на фоне земли.

Что касается управления самолетом, то на элеронах на средних скоростях нагрузки были нормальные, но на скоростях выше 450 км/ч по прибору нагрузки значительно возрастали. На руле глубины при пользовании триммером на скорости 300-320 км/ч нагрузки снимались полностью.

На пикировании на скорости около 500 км/ч по прибору большие нагрузки затрудняли вывод самолета из пикирования и приходилось пользоваться триммером.

Управление рулем поворота на больших скоростях было тяжелое. Вообще управление самолета требовало от летчика хорошей координации движений рулями.

На правом вираже самолет стремился опустить нос и приходилось поддерживать его левой ногой. Ручка управления самолета удобна, но управление тормозами расположено неудачно. Нагрузки при торможении большие. Вследствие чего летчик натирал на ладоне и среднем пальце правой руки мозоли.

Сектор был недоработан.

Ход сектора нормального газа проходил с рывками, а при слабой затяжке гайки стремился занять среднее положение. Малый газ на планировании приходилось держать с силой, иначе он уходил в среднее положение.

Кнопки управления шасси и крыльевыми щитками нуждались в лучшей герметизации и повышении плавного хода.

Обзор из кабины, при закрытом фонаре, вперед считался удовлетворительным, а в стороны - хорошим. Но что творилось сзади - летчик не видел. Фонарь кабины невозможно было открыть на больших скоростях, а на планировании он закрывался сам.

Высокое расположение прицела (голова летчика упиралась в фонарь) мешало прицеливанию при закрытом фонаре. Поэтому полеты на Jla-5 в боевых условиях производились только с открытым фонарем. В кабине было душно и жарко, а вентиляция не позволяла лететь без очков (12032).

13 сентября 1942 вышло постановление ГКО N 2302 об организации серийного производства 2 моторных легких самолетов Як-6 конструкции А.С.Я. (1591,48).

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2302 Об организации производства двухмоторных легких самолетов с моторами М-11 конструкции т. Яковлева. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 56, лл. 74-77 (11012).

Другие оборонные отрасли:

К 13 сентября 1942 на заводе № 100 были готовы его корпус и башня КВ-13, в тот же день на заводе произвели разметку под монтаж узлов и агрегатов. При взвешивании выяснилось, что масса корпуса и башни оказались меньше расчетных – 12 900 и 3 600 килограмм соответственно (17637).

13 сентября 1942 началась сборка КВ-13. Как это часто бывает с опытными изделиями, в некоторых случаях происходили нестыковки. Кронштейны рычагов управления пришлось приваривать на эвакуационном люке, а для кронштейна тяг главного фрикциона на днище корпуса не нашлось места. Бортовые редукторы не входили в посадочные отверстия корпуса, кроме того, возникли проблемы с установкой топливных баков. Похожие проблемы преследовали заводчан практически все время сборки. В общей сложности на получение оставшихся агрегатов и досборку машины понадобилось чуть менее двух недель (17537).

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2292 Об оставлении строительства Лобвинского гидролизного завода. в ведение Главлесоспирта при Совнаркоме СССР. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 56, лл. 23-24 (11012).

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2293 Об увеличении производства ручных противотанковых гранат РПГ-40 в восточных областях Союза ССР в сентябре и октябре 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 56, лл. 25-26, 27-30 (11012).

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2295 Об упорядочении снабжения спецукупоркой промышленности боеприпасов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 56, лл. 33-43, 44-49 (11012).

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2297 О поставке рельсов НКПС в сентябре и октябре 1942 года. (7054, 59).

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2298 О демонтаже грозненских нефтеперерабатывающих заводов. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 56, лл. 60-61 (11012).

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2299 О мобилизации для Красной Армии 300 легковых автомашин М-1. (7054, 62).

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2300 О поставке из народного хозяйства для Красной Армии 5000 грузовых автомашин. (7054, 63).

13 сентября 1942 г. Постановление ГКО № 2301 «О строительстве специального убежища “объект” № 31» (Д. 93. Л. 57–65).

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2304 О неотложных мерах по увеличению добычи угля в Карагандинском угольном бассейне. (7054, 79-93,94-103).

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2305 О неотложных мерах по увеличению добычи угля в Кизеловском угольном бассейне. (7054, 104-119,120-129).

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2306 Об организации социалистического соревнования производственных предприятий Наркомфина. (7054, 130).

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2307 Об организации Всесоюзного социалистического соревнования предприятий медицинской промышленности Народного комиссариата здравоохранения Союза ССР. (7054, 131,132-133).

Армия:

13 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 13 сентября наши войска вели бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, в районе Моздок, а также на Волховском участке фронта в районе Синявино. На других фронтах существенных изменений не произошло.

Западнее Сталинграда Н-ская часть Красной Армии отбила четыре ожесточённые атаки противника и уничтожила 5 немецких танков и до 400 гитлеровцев. В бою заодин населённый пункт наши бойцы сожгли и подбили 7 немецких танков. Гитлеровцы три раза врывались в населённый пункт, но каждый раз советские подразделения штыковым ударом отбрасывали их назад. Только после того, как противник подтянул новые силы, наша часть отошла на другой рубеж обороны.

Юго-западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые оборонительные бои. На одном из участков танкам и пехоте противника удалось проникнуть в расположение советских войск. Наши части контрударами отбросили гитлеровцев на исходные позиции. В этом бою наши бойцы уничтожили 4 немецких танка и более роты солдат противника.

В районе Моздока наши части отбили контратаку противника и уничтожили 8 немецких танков. Наши бойцы захватили 5 автомашин и 7 подвод с боеприпасами, 2 орудия, 5 пулемётов и другие трофеи. Уничтожено более 150 гитлеровцев.

На одном из участков Западного фронта наши войска вели ожесточённые бои за овладение важным населённым пунктом. В первой половине дня наши части выбили немцев из укреплённого пункта. Немцы предприняли несколько контратак. Все контратаки гитлеровцев были отбиты. Уничтожено 18 танков и свыше 1.000 солдат и офицеров противника. Взяты пленные.

Немецкому солдату Гетцу пишет его товарищ Пильц из Рейнфельдена: «В армию берут всех без разбора. Оскар Граб, у которого, как тебе известно, не менее трёх грыж, — тоже солдат... Положение... просто катастрофическое. Работы становится больше, а людей всё меньше — всех угнали на фронт. С продовольствием дело дошло до критической точки. Иногда дают картофель, но такое мизерное количество, что не знаешь, что с ним делать».

Пленный солдат 6 роты 2 батальона 81 полка 52 итальянской пехотной дивизии Чезаре Монтельоне рассказал: «Я был очевидцем зверского обращения немецких офицеров с пленными русскими. Это происходило в Лозовой. Всех раненых, кто не мог идти сам, немцы пристреливали, а тех, кто отставал, избивали прикладами. Население украинского города Орджоникидзе не имеет хлеба, голодает, жители ходят оборванные. На улицах можно часто видеть трупы людей, умерших от голода».

Партизаны Югославии ведут самоотверженную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. На днях отряд патриотов уничтожил бронепоезд оккупантов. В другом районе партизанская молодёжь подожгла 300 бочек бензина. Итальянские оккупанты в целом ряде районов начали убивать мирное население и сжигать деревни. Эти зверства фашистов вызвали новый рост партизанского движения в Югославии.» (14768).

13 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 13 сентября наши войска вели бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, в районе Моздок, а также на Волховском участке фронта в районе Синявино. На других фронтах существенных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 6 по 12 сентября включительно, в воздушных боях, на аэродромах и огнём зенитной артиллерии уничтожено 415 самолётов противника. Наши потери за это же время — 281 самолёт.

Нашими кораблями в Балтийском море потоплен немецкий транспорт водоизмещением в 10 тысяч тонн.

За 12 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 15 немецких танков и бронемашин, до 80 автомашин с войсками и грузами, 30 повозок с боеприпасами, 8 автоцистерн с горючим, подавлен огонь 6 батарей полевой и зенитной артиллерии, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

Западнее Сталинграда продолжались ожесточённые бои. Немцы предприняли ряд атак. Все атаки противника отбиты. Только на участке Н-ского подразделения уничтожено 6 немецких танков и свыше 200 гитлеровцев. На другом участке огнём артиллерии и бронебойщиков уничтожено 2 немецких танка, 9 автомашин с пехотой и разгромлен батальон румынской пехоты.

Юго-западнее Сталинграда наши войска продолжали вести напряжённые оборонительные бои. Противник, подтянув резервы, при поддержке крупных сил авиации непрерывно атакует наши позиции. На одном участке ему удалось после ожесточённого сражения продвинуться вперёд и занять населённый пункт. В ходе этого боя наши войска истребили до полка вражеской пехоты, подбили и сожгли до 40 немецких танков и уничтожили 24 автомашины с автоматчиками. На другом участке наши артиллеристы, бронебойщики и пехотинцы отбили атаку 60 немецких танков и нанесли противнику большие потери.

В районе Моздока наши войска в ожесточённых боях с противником уничтожили 12 немецких танков и до батальона гитлеровцев.

Южнее Воронежа, на западном берегу Дона, противник перешёл в наступление силами до пехотной дивизии и 100 танков. В безуспешных атаках наших позиций гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными до 2.000 солдат и офицеров. Кроме того, нашими бойцами уничтожено 9 танков, три орудийных и 6 миномётных батарей. Сбито 4 немецких самолёта. На другом участке наша часть, форсировав водный рубеж, преодолела два минных поля и ведёт бой на окраинах одного населённого пункта. Противник пытался подбросить на этот участок резервы на машинах. Огнём нашей артиллерии уничтожено до 60 автомашин вместе с немецкой пехотой.

На одном из участков Западного фронта несколько наших разведывательных отрядов проникли в расположение неприятеля и нанесли ему серьёзный урон. Немцы потеряли только убитыми до 250 солдат и офицеров. Уничтожено 2 орудия, 2 миномёта и разрушен 21 ДЗОТ. Захвачены трофеи и пленные.

Солдат 2 роты 10 батальона 2 румынской горнострелковой дивизии Георге Кокош рассказал: «Наша дивизия с марша была брошена в бой и в первые же дни потеряла 1.320 человек убитыми. Вскоре нам было приказано форсировать реку и выбить русских с противоположного берега. Как только мы вошли в воду, русские открыли сильный огонь. Много солдат было убито и ранено. Оставшиеся в живых разбежались. В румынской армии широко применяются телесные наказания. Меня несколько раз били кнутами. С каждым днём растёт количество дезертиров. В один день из третьей роты сбежали шесть солдат и три солдата дезертировали из первой роты».

Среди трофейных документов найден секретный приказ верховного командованиянемецкой армии под названием «Проверка багажа военнослужащих». В нём говорится: «В связи с тем, что в последнее время неоднократно совершались акты саботажа путём закладывания в чемоданы взрывчатых снарядов замедленного действия, имперское министерство путей сообщения распорядилось проводить проверку багажа пассажиров с целью обнаружения орудий саботажа». Не подлежит осмотру лишь багаж «военнослужащих, имеющих специальные удостоверения отдела разведки иностранного управления верховного командования вооружённых сил».

Приведённый выше документ свидетельствует о том, что акты диверсий и саботажа в Германии приняли широкие размеры.

Жители ныне освобождённой от немцев деревни Брюхачёво, Калининской области, рассказали о зверствах немецко-фашистских мерзавцев. Гитлеровцы ограбили всех крестьян. Они каждый день ходили по домам и отбирали всё, что только находили. Отступая из деревни под ударами советских войск, немцы расстреляли колхозников Богданова Н., Седова Е. и многих других.» (14768).

13 сентября 1942 командир эскадрильи 23-й шап капитан Платонов, командиры звеньев капитан Панин и старший лейтенант Кудрявцев начали боевую деятельность 23-го шап нп Р-10 в районе Моздока (19085).

13 сентября в 1942 году начинается Сталинградская битва (по 18 ноября). В приказе Ставки содержится требование собрать авиацию двух фронтов, мобилизовать все броепоезда, использовать дымы, чтобы запугать противника. Немецкие армии увязают в уличных боях (14768).

На 13 сентября 1942 в 8-й ВА имелось 114 боеготовых "Илов", 150 истребителей (Як-1. Як-7, Ла-5) и 32 бомбардировщика Пе-2. В составе 16-й воздушной армии к 18 сентября действовало 84 исправных Ил-2, 118 истребителей (Як-1, ЛаГГ-3) и 21 Пе-2. Боевые действия "горбатых" на улицах Сталинграда отличались повышенной сложностью. В каждом вылете пилоты "Илов" должны были в лабиринте разрушенных городских кварталов находить нужные улицы, отыскивать дома с огневыми точками противника и надежно их подавлять.

Бомбардирование целей в черте города производилось с высот 800-1200 м с пикирования под углом 25-30°. В первом заходе, как правило, уточнялось расположение домов, из которых противник вел огонь, и определялось наивыгоднейшее направление атаки. После этого, по команде ведущего "ильюшины" становились в круг, сбрасывали на выбранные цели бомбы, а затем обстреливали их из ракетного и стрелково-пушечного оружия.

Одной из первых групп "ильюшиных", открывшей счет уличным боям за Сталинград, стала восьмерка Ил-2 504-го шап 226-й шад под командованием ст. л-та И.И.Пстыго, которая 17 сентября успешно атаковала танки противника на западной окраине завода "Красный Октябрь" (6467).

13 сентября 1942 начались бои за Сталинград (4962).

September 13 1942 Battle of Stalingrad begins (1050).

13 сентября 1942 началась битва за Сталинград (1050).

At Stalingrad, the Wehrmarcht had met its match. The soldiers had an uneasy feeling they were fighting men of nearly superhuman strength and resilience. The wounded Russian rarely cried out. Hoffman, a German officer, confided to his diary that Russian's displayed an "insane stubbornness." He said they are, "fanatics...wild beasts...not men, but some kind of cast iron creatures; they never get tired and are not afraid of fire." (1052).

13 сентября 1942 Ставка приняла решение о Сталинградском наступлении (340,100).

C 13 сентября по 18 ноября 1942 была оборонительная операция советских войск по отражению вражеских штурмов Сталинграда (3186).

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2290 Об утверждении плана отпуска вещевого имущества для Красной Армии на сентябрь 1942 года. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 56, лл. 19, 20-21 (11012).

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2291 О городских комитетах обороны.РГАНИР, Фонд ГКО, д. 56, лл. 22 (11012).

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2303 О введении персональных воинских званий начальствующему составу артиллерии Красной Армии, имеющему среднее техническое образование. (7054, 78).

13 сентября 1942 46 бомбардировщиков вылетели в направлении Бухареста. Столица Румынии в 1941 г. неоднократно подвергалась налетам, поэтому резонно было бы ожидать, что её ПВО будет начеку. Однако все произошло ровно наоборот. В документах противника отмечалось, что бомбардировка Бухареста производилась с высоты 1500- 2000 м. Это было существенно меньше, чем при налетах на другие города Германии и ее союзников, так как столица Румынии не имела мощной системы ПВО. Этот же документ говорит, что вследствие относительно небольшой высоты бомбометания удар был достаточно эффективным )( ЦАМО, Ф. 500, Оп. 12452, Д. 185, Л. 81). Интересно, что разведывательное управление штаба АДД посчитало налет на Бухарест неудачным, так как бомбардировке, якобы, подвергся ложный объект (22728).

Жизнь и внутренняя политика:

13 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2296 О вывозе хлеба из Воронежской, юго-западных районов Тамбовской и правобережных районов Сталинградской и Саратовской областей. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 56, лл. 50-52, 53-58 (11012).

Внешняя политика:

13 сентября 1942 года было получено:

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ

1. Я весьма обязан Вам за 48 бомбардировщиков дальнего действия, 10 самолетов-торпедоносцев и 200 истребителей, включая 47 истребителей дальнего действия, которые, как я теперь узнал, Вы посылаете, чтобы помочь провести P. Q. 18.

2. Я полагаю, что, может быть, Вы желали бы знать вес бомб, сброшенных Королевскими Воздушными Силами на Германию с 1 июля с. г. Общее количество с 1 июля по 6 сентября составляет 11 500 тонн. Тоннаж, сброшенный на более важные цели, составлял: Дуйсбург — 2500 тонн, Дюссельдорф — 1250 тонн, Саарбркжкен— 1150 тонн, Бремен и Гамбург — по 1000 тонн на каждый, Оснабрюк — 700 тонн, Кассель, Вильгельмсгафен, Майнц и Франкфурт — всего около 500 тонн; Нюрнберг получил 300 тонн и многие другие объекты — меньший тоннаж. В числе сброшенных бомб было 6 бомб весом по 8 тысяч фунтов и 1400 бомб весом по 4 тысячи фунтов. Мы обнаружили, что при применении в этих бомбах мгновенно действующего взрывателя они взрываются весьма эффективно, так что парашюты не требуются (7430).

За рубежом:

13 сентября 1942 бомбардировщики ВВС США в последний раз совершают налет против японских войск в Киске на Алеутских островах из Умнака на расстояние 1200 миль (1900 км) и обратно. На следующий день они начнут налеты из Адака, что на 400 миль (640 км) ближе к Киске (20793).

13–14 сентября 1942 немецкие Heinkel He 111 и Junkers Ju 88 атакуют Convoy PQ 18. Hawker Sea Hurricanes с HMS Avenger остаются с конвоем и обеспечивают более эффективную оборону, при этом торговые суда не теряются. За три дня немецких воздушных атак Морские Харрикейны, защищающие PQ 18, сбили пять немецких самолетов и повредили еще 21 (20793).

Авиапромышленность:

14 сентября 1942 началась боевая работа первых трех Ту-2 и в полетах наряду с пилотами НИИ ВВС летали и фронтовые л. за время этого этапа 3 машины выполнили 25 боевых вылета - примерно один в сутки при средней дальности 500 км. Попадали под обстрел с земли, но потерь не было кроме случая, когда снаряд Эрликон повредил двигатель, но машину удалось посадить (1835,21).

В сентябре 1942 первая тройка Ту-2 была направлена на фронт и попала в состав 3 ВА (М.М.Громов). базировались на аэродроме Мигалово под Калининым. От КБ на фронт отправилась группа Д.С.Маркова (1835,21).

14 сентября 1942 согласно приказа N 9 по заводу 462 НКАП от 16 сентября 1942 при запуске мотора МиГ-3 N 3772 произошел взрыв в кабине пилота из-за подключения кислорода вместо сжатого воздуха (2130).

14 сентября 1942 г. по указанию Главного инженера ВВС КА № 88 истребители Як-1 более ранних серий выпуска должны были пройти доработку ждя установки новой системы НГ. В новой системе отвод газов производился через штуцер от левого заднего выхлопного патрубка мотора. Далее газы охлаждались в проложенной по левому борту стальной трубе, доходящей до шестой рамы фюзеляжа и возвращающейся обратно к фильтру, расположенному у переднего лонжерона. Температура газов снижалась с 800-1000°С до 5-10°С. Газопровод имел наклон в сторону фильтра, одновременно использовавшегося как отстойник для конденсирующейся при охлаждении газов влаги. Охлажденные и очищенные от механических примесей в фильтре газы через кран НГ поступали в баки. Кран, установленный на нравом пульте кабины сообщал баки или с системой НГ, или, для заправки топливом на земле, с атмосферой.

До наступления холодов в эксплуатации не представилось возможным испытать эту схему. При понижении температуры наружного воздуха завод получил много рекламаций на деформацию бензобаков из-за замерзания конденсата, образующегося при охлаждении газов в дренажных трубах. При этом после включения системы в работу в баках образовывалось разряжение, препятствующее нормальной выработке топлива, - моторы глохли. На завод прибыли специалисты соответствующих отделов ЛИИ НКАП, НИИ ВВС и завода № 156 во главе с Хайкешиевым и Погосским. В процессе жарких теоретических споров по схеме НГ был разработан ряд мероприятий оказавшихся недостаточно эффективными, и, указанием № 21 от 27 января 1943 г., эксплуатацию системы НГ на Як-1 младше 102-й серии запретили до особых распоряжений. С 168-й серии (и на каждом десятом самолете 167-й серии) кран НГ вентильного типа заменили двухходовым с положениями: "Закрыто" - баки сообщены с системой НГ, "Открыто" - с атмосферой (12048).

14 сентября 1942 проект оригинальной летающей танкетки-штурмовика “ЛТ” с мотором М-11, имевшей также заводское обозначение “CAM-23” был передан в ЦАГИ для получения заключения. Чем была вызвана трехмесячная задержка (проект был закончен в мае), пока не ясно, но в пояснительной записке к проекту имеются строки: “Исследования движения машины по земле...”, которые позволяют предполагать, что за это время был построен опытный экземпляр штурмовика. Самолет представлял собой одноместный высокоплан, выполненный по двухбалочной схеме, отработанной Москалевым еще на CAM-13. Фюзеляж имел форменную конструкцию с дюралевой обшивкой. Крыло профиля P-II-c однолонже-ронной схемы, целиком из дерева, с фанерной и полотняной обшивкой, было снабжено предкрылками и щелевыми закрылками. Шасси неубирающееся, колеса баллонного типа 470 х 210 мм. Мотор находился в задней части фюзеляжа и снабжался толкающим винтом.

Кабина летчика со всех сторон защищалась бронеплитами толщиной 3 мм (спереди 4-5 мм) и имела бронированное сиденье, как у Ил-2. На козырьке фонаря монтировалось бронестекло. Летчик попадал в кабину через дверцу автомобильного типа на левом борту.

Состав вооружения для самолета весом чуть более одной тонны был очень мощным: две пушки ШВАК с боекомплектом по 200 (в перегрузку по 500) снарядов; два ШКАСа с боезапасом по 1500 (2000) патронов; четыре (шесть) PC-82 или 400 кг бомб (на двух держателях за счет PC и перегрузки). По расчетам, при установке более мощного мотора (например, М-34) можно было еще усилить бронирование и вооружение, а общий вес боевой нагрузки увеличить до 1500 кг.

Самым необычным в этом самолете являлся способ его боевого применения. Огонь по врагу должен был вестись с бреющего бега-полета с высоты всего четыре-пять метров! Устройством, обеспечивавшем бег, являлся специальный выпускавшийся сошник. Конец его соприкасался с землей и таким образом отслеживал все неровности почвы. Возникавшие при контакте сошника с препятствиями моменты и угловые скорости, по расчетам, находились в пределах физических возможностей летчика и могли быть своевременно парированы им.

Считалось, что на такой высоте и при скорости бега-полета 150-180 км/ч самолет может быть малоуязвим для противника. Летающая танкетка могла перепрыгивать и перелетать препятствия, а также, имея расчетный потолок в 1210 м, атаковать наземные цели обычным для самолетов способом. Малые размеры, по мнению конструктора, позволяли CAM-23 стартовать с обычных дорог и, при необходимости, рулить по ним, скрытно выдвигаясь к месту внезапной атаки.

Основными целями для своего штурмовика Москалев считал живую силу, технику и укрепления на переднем крае обороны противника. “Хвост” - сошник танкетки (усиленный стальной трубой и имевший амортизатор), по замыслу конструктора, кроме своей основной функции должен был также служить для разрушения легких уккеплений и проволочных заграждений. Проект не получил одобрения ЦАГИ из-за слабого бронирования, низкой тяговооруженности. Главные же отмечавшиеся недостатки - необходимость летчику постоянно -парировать пикирующий момент, возникающий при движении сошника по препятствиям, а также угроза капотирования при разрушении. сошником укреплений и проволочных заграждений (7646).

14 сентября 1942 г. в ЦАГИ для получения заключения передали проект оригинальной летающей танкетки-штурмовика ЛТ. был передан в ЦАГИ для получения заключения. Самолет представлял собой одноместный высокоплан двухбалочной схемы. Кабина летчика защищалась бронеплитами, вооружение включало две пушки и два пулемета. Самым необычным являлся способ его боевого применения. Огонь по врагу должен был вестись с бреющего бегаполета с высоты всего 4—5 м! Устройством, обеспечивавшем «бег», являлся специальный выпускавшийся сошник. Конец его соприкасался с землей и таким образом отслеживал все неровности почвы. Возникавшие при контакте сошника с препятствиями моменты и угловые скорости, по расчетам, находились в пределах физических возможностей летчика и могли быть своевременно парированы им. Летающая танкетка могла перепрыгивать и перелетать препятствия, а также, имея расчетный потолок в 1210 м, атаковать наземные цели обычным для самолетов способом. Малые размеры, по мнению конструктора, позволяли стартовать с обычных дорог и, при необходимости, рулить по ним, скрытно выдвигаясь к месту атаки. Проект не получил одобрения ЦАГИ из-за слабого бронирования, низкой тяговооруженности. Глав - ные же недостатки — летчику требовалось постоянно парировать пикирующий момент, возникающий при движении сошника по препятствиям, нельзя было исключить и угрозу капотирования при разрушении сошником укреплений и проволочных заграждений (19727).

14 сентября 1941 года Пилот С.Б. Рейдель поднял в воздух второй серийный Бе-4 (заводской №28802). Всего за время испытаний продолжавшихся до 10 октября было выполнено 49 полетов с общим налетом 10 часов 3 минуты. В летно-пилотажной оценке самолета отмечено, что "Бе-4 является простой в пилотировании машиной, вполне рассчитанной на летчика средней квалификации и на рулежке самолет прекрасно управляем за счет эффективного водяного руля" (14769).

14 сентября 1942 закончились гос. испытания второго экз. опытного экз. тяжелого грузового планера (25 чел., 76 мм пушка с расчетом или танкетка К-27 с экипажем) Л.П.Курбалы КГ - Курбала-грузовой эталон. Испытания шли с 25 июня 1942 и летали В.П.Федоров и М.Ф.Романов из ОИП ВДВ. Получилось не очень. В заключении в серию рекомендован не был (94,86).

14 сентября 1942 с исх. № 6707 Нач. ОЛИС НКАП Окороков направил в Авиаотдел ЦК ВКП(б) б/к тов. Шиманову письмо:

Согласно переговоров, направляю Вам сводную ведомость и сведения на аварийные происшествия на ЛИС заводов НКАП за время с 1 января по 5 сентября 1942, согласно поступившим материалам ОЛИС НКАП

Приложенеи: упомянутое на 9 листах

Сводная ведомость

об аварийных происшествиях на ЛИС з-дов НКАП за 1942 год (согласно поступившим материалам в ОЛИС НКАП)

| №№ заводов | Испытательные полеты |  |  |  | Транспортные полеты |  |  |  | Причины происшествий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катастрофы | Аварии | Поломки | Особые происш. | Катастрофы | Аварии | Поломки | Особые происш. | По вине экипажа | По вине матчасти | Пометеоусловиям | Прочие |
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 16 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| 18 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 21 | 3 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 6 | 1 | - |
| 22 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 29 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 30 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 39 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 47 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 82 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 84 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 115 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 126 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 153 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 154 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 166 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 292 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 301 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 462 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 466 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 458 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| ЛИИ | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Летный отряд | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| Всего | 5 | 20 | 9 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 29 | 20 | 3 | 2 |

Всего 54 происшествия, в т.ч.: катастроф - 8, аварий - 31, поломок и вынужденых посадок - 12, особых происшествий - 3

Начальник ОЛИС НКАП Окороков (2108,265)

Сведения об аварийных происшествиях на ЛИС заводов НКАП за 1942 г. (согласно поступившим материалам в ОЛИС НКАП)

| № п/п | Дата | №№ Заводов | Летчик | Наименование происшествия, тип самолета, задание | Краткое описание и причины происшествия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 7 января 1942 | 16 | - | Особое происшествие, с-т ПЛ-5 транспортный | Неправильная буксировка с-та в отсутствии бортмеханика. Поломано шасси |
| 2 | 11 января 1942 | 21 | И.И.Богданов | Авария ЛаГГ-3 на испытаниях | При сдаточном полете произошла раскрутка винта, с-т теряя скорость сделал посадку с убраным шасси на границе аэродрома. С-т разбит |
| 3 | 11 января 1942 | 16 | Г.А.Ветлугин | Вынужденная посадка УТ-2 транспортного | Из-за недостатка горючего с-т вынуждено сел не долетев к месту назначения. Повреждений нет |
| 4 | 13 января 1942 | 16 | Г.А.Ветлугин | Поломка УТ-2 транспортного | При посадке на площадку ограниченных размеров л допустил ошибку в технике пилотирования. |
| 5 | 13 января 1942 | 22 | Г.П.Шустваль | Катастрофа АР-2 транспортного | В сложных метеоусловиях (туман, повышение местности) с-т при развороте врезался левой плоскостью в землю и разбился. Погибли: л, ш, моторист, пассажир. Бортмеханик тяжело ранен |
| 6 | 16 января 1942 | 19 | С.Ф.Сенкевич | Поломка Су-2 на испытаниях | При посадке лопнул левый баллон колеса. С-т получил незначительные повреждения |
| 7 | 25 января 1942 | 21 | Н.Г.Алифанов | Авирия ЛаГГ-3 на испытаниях | Вследствие плохой подгонки и приклепки желоба отражающей трубы БС и плохой заделки тросса управления Р-7, выходящими газами из пулемета при стрельбе в воздухе сорвало жеклоб и вырвало тросс управления. Винт потерял управления и перешел на большой шаг, тяга винта прекратилась, с-т при вынужденной посадке садился на препятствия |
| 8 | 26 января 1942 | 1 | П.Г.Неклюдов | Авиария МиГ-3 на испытаниях | При сдаточном полете на разбеге из-за неисправности лыжного амортизатора левая лыжа зацепилась за снег. С-т требует восстановительного ремонта |
| 9 | 9 февраля 1942 | 84 | А.Е.Фатьянов | Авария ПС-84 транспортного | Ошибка л Фатьянова, взлетевшего с 3-х точек и отрыв с-та на малой скорости при полной загрузке |
| 10 | 14 февраля 1942 | 21 | Ю.К.Станкевич | Катастрофа ЛаГГ-3 на испытаниях | Вследствие отрыва предкрылка левого крыла в воздухе на с-те ЛаГГ-3, с-т свалился в штопор и врезался в землю. Установлено, что не соответствовали механические качества серьги предкрылка. Лнтчик погиб |
| 11 | 20 февраля 1942 | 292 | А.П.Горбатов | Поломка Як-1 на испытании | При посадке л позабыл выпустить шасси. При посадке на пузо изогнут винт, две балки РО и помяты гондолы водорадиатора |
| 12 | 25 марта 1942 | 21 | И.Г.Девотченко | Авария ЛаГГ-3 на испытаниях | С-т по вине л не смог оторваться от земли на взлете, выкатился за границу аэродрома и врезался в бугор снега |
| 13 | 29 марта 1942 | 292 | А.П.Горбатов | Авиария Як-1 на испытаниях | При заходе на посадку л допустил большую скорость при низком выдерживании, вследствие чего произошел удар шасси и разрушение, после чего с-т пополз на пузе, получив повреждения |
| 14 | 30 марта 1942 | ЛИИ Новосибирск | М.К.Байкалов | Авария ЛаГГ-3 на испытаниях | Посадка с убраной левой лыжей и выпущенной неисправной правой лыжей |
| 15 | 18 марта 1942 | Летный отряд | И.М.Скороходов | Авария ПС-84 транспортного | Взлет с недостаточно подогретым карбюратором по вине л и б/м |
| 16 | 19 апреля 1942 | ЛИИ Раменское | В.П.Федоров | Авария ДБ-3 транспортного | Из-за сдачи обоих моторов произошла вынужденная посадка, окончившаяся столкновением с другим с-том |
| 17 | 8 апреля 1942 | 458 | С.Г.Петухов | Авария на испытаниях | Воздушное хулиганство. При посадке с-т не выдержал направление по вине л |
| 18 | 19 апреля 1942 | 1 | Иващенко | Особое происшествие на испытаниях Ил-2 | При взлете без разрешения стартера с-т налетел на стоящий впереди вблизи ВПП с-т СБ и срезал ему крыло |
| 19 | 23 апреля 1942 | 18 | Чекалин | Особое происшествие на Ил-2 | При заруливании л по невнимательности столкнулся с другим Ил-2. Оба с-та получили значительные повреждения |
| 20 | 3 мая 1942 | Летный отряд | В.А.Зайцев | Вынужденная посадка | Из-за отказа левого мотора в воздухе л совершил вынужденную посадку |
| 21 | 12 мая 1942 | Летный отряд | В.К.Сапетов | Авария ПС-84 транспортного | При рулежке разрушилась верхняя ферма правой стороны шасси, с-т упал на правое крыло |
| 22 | 12 мая 1942 | 115 | Н.А.Тихомиров | Катастрофа Як-7Б на испытаниях | Срыв в штопор на малой высоте по вине л (глубокий разворот на небольшой высоте). Л погиб |
| 23 | 16 мая 1942 | ЛИИ Раменское | Е.Н.Гимпель | Поломка на испытаниях | Л забыл выпустить шасси и сделал посадку с убранным шасси. С-т имеет повреждения |
| 24 | 2 мая 1942 | 31 | В.Ф.Любченко | Авария УТИ-4 транспортного | Недостача горючего. При вынужденной посадке на стройплощадку с-т скапотировал |
| 25 | 10 мая 1942 | 39 | Л.Н.Васильев | Авария Пе-2 на испытаниях | Из-за установки в воздухе правого мотора, л производил посадку на одном моторе и по своей вине выключил и левый мотор. С-т разбит |
| 26 | 6 мая 1942 | 21 | В.Н.Колонцов | Авария У-2 транспортного | При посадке в сложных метеоусловиях и по ветру с-т скапотировал |
| 27 | 12 мая 1942 | 18 | И.М.Скороходов | Катастрофа ПС-84 транспортного | При полете в сложных метеоусловиях (туман) с-т врезался в гору. Все 6 человек погибли |
| 28 | 16 мая 1942 | 153 | В.И.Фортинский | Авария Як-7 а на испытаниях | При посадке на дорожку л не справился с управлением при боковом ветре, с-т выкатился за дорожку и скапотировал |
| 29 | 23 мая 1942 | 126 | А.Г.Баймасов | Авария Ил-4 на испытаниях | Посадка по ветру вследствие ухода стартера с летного поля и промаз с-та. С-т столкнулся с находившимися на поле И-16 и ЛаГГ-3 и вывел их из строя |
| 30 | 16 июня 1942 | 30 | Гурский | Авария И-2 при испытаниях | При разбеге л упустил ногу и не справился с управлением |
| 31 | 21 июня 1942 | 21 | Г.Д.Меркулов | Катастрофа ЛаГГ-3 на испытаниях | Посадка в тумане. С-т разбит. Л погиб |
| 32 | 12 мая 1942 | 16 | Г.А.Ветлугин | Катастрофа ПЛ-5 транспортного | При полете из Свердловска в Казань в сложных метеоусловиях пропл без вести и до сих пор не найден |
| 33 | 21 июня 1942 | 466 | М.С.Комаров | Авария ПС-84 транспортного | Остановка мотора в воздухе от попадания воды через систему инерного газа. Экипаж не был ознакомлен с установкой |
| 34 | 26 июня 1942 | ЛИИ Раменское | В.П.Федоров | Авария оытного планер К-Г на испытаниях | Неисправность крепления ролика в управлении тормозными щитками, вследствие чего произошло открытие щитков и нарушение управляемости |
| 35 | 12 июня 1942 | 21 | Г.А.Мищенко | Поломка УТИ-26 транспортного | Во время остановки с-та после пробега л по ошибкн вместо уборки закрылков нажал рычаг уборки шасси |
| 36 | 25 апреля 1942 | 21 | Л.М.Глезнер | Авария ЛаГГ-3 на испытаниях | Посадка с неисправным закрылком при боковом ветре. С-т выкатился с дорожки и провалился в грунт |
| 37 | 19 июня 1942 | 126 | А.Г.Баймасов | Авария Ил-4 на испытаниях | По халатности л и техсостава шасси после взлета не убралось из-за отсутствия давления воздуха, оставшись в подогнутом положении. Перед посадкой не было выпущено по той же причине |
| 38 | 12 июня 1942 | 21 | А.А.Третьяков | Катастрофа ЛаГГ-5 на испытаниях | Предполагаемая причина: возникновение пожара ВМГ. Л выбросился на парашюте и разбился. С-т сгорел |
| 39 | 12 июля 1942 | 301 | Н.А.Балашев | Поломка Як-7 на испытаниях | По халатности л при работе мотора на малом газу установил кран шасси на уборку. Поврежденыв лопасти винта и обтекатель тоннеля водорадиатора |
| 40 | 15 июля 1942 | 166 | Н.П.Котяков | Авария Ту-2 на испытаниях | При посадке в конце первой половины пробега л упустил машину вправо, при резком развороте сломалась левая нога шасси |
| 41 | 17 июля 1942 | 292 | С.С.Чеголя | Авария на испытаниях Як-1 | При посадке с промазом из-за ошибки л у с-та при резком развороте отломались обе ноги |
| 42 | 5 июля 1942 | ЛИИ Раменское | Д.С.Зосим | Авария СБ транспортного | При посадке с неработающим двигателем из-за недостаточности давления л допустил ошибку, выключив моторы, что привело к резкому развороту с-та и поломке левой ноги |
| 43 | 22 июля 1942 | 462 | П.У.Фокин | Поломка МиГ-3 на испытаниях | Ошибка л, допустившего преждевременную уборку шасси на взлете |
| 44 | 9 июля 1942 | 166 | Н.Д.Бакин | Авария при испытаниях Ту-2 | Ошибка л, допустившего посадку на большой скорости и несправившимся с тенденцией разворота с-та |
| 45 | 25 июля 1942 | 82 | Попов | Авария Як-7 на испытаниях | Посадка на левую ногу вследствие невыхода правой ноги |
| 46 | 18 августа 1942 | 29 | П.Г.Демченко | Авария ДБ-3Ф транспортного | В полете из-за течи бензина в бензобаке произошел пожар. Экипаж спасся, с-т сгорел на вынужжденной |
| 47 | 22 августа 1942 | ЛИИ Новосибирск | П.М.Пепельнушенко | Авария ЛаГГ-3 на испытаниях | При вынужденной посадке вне аэродрома по вине л, неправильно определившего запас горючего |
| 48 | 25 августа 1942 | 154 | Марченков | Авария У-2 транспортного | Нарушение наставления по производству полетов л |
| 49 | 28 августа 1942 | 301 | Н.П.Кривошеин | Авария ЛаГГ-3 на испытаниях | Из-за прекращения подачи горючего, мотор обрезал на взлете, при посадке на неровное поле с-т разбит |
| 50 | 4 августа 1942 | 21 | А.А.Попов | Авария ЛаГГ-3 на испытаниях | Из-за отказа мотора в воздухе с-т произвел вынужденную посадку на неровное поле и разбился |
| 51 | 8 августа 1942 | 301 | Н.А.Балашов | Поломка ЛаГГ-3 на испытаниях | По вине л с-т при посадке сошел с полосы и наскочил на стоящий Як-7 |
| 52 | 18 августа 1942 | 22 | С.С.Стрельников | Катастрофа Пе-2 на испытаниях | По неизвестной причине сдал правый мотор и с-т не дотянул до аэродрома при резком снижении ударился о землю и загорелся. Л и б/м погибли |
| 53 | 5 августа 1942 | 19 | С.Ф.Сенкевич | Поломка Су-2 на испытаниях | Из-за невыпуска левой ноги, произведена посадка на правую ногу |
| 54 | 5 сентября 1942 | 47 | Романов | Авария УТ-2 транспортного | При вынужденной посадки из-за неисправности мотора |

(2108,266)

Другие оборонные отрасли:

14 сентября 1942 на завод № 100 пришла телефонограмма от И.М. Зальцмана, который потребовал все опытные работы на заводе прекратить. Завод №100 должен был обеспечивать развертывание производства Т-34 на ЧКЗ. Тем не менее, работы по КВ-13 так и не остановились. К 13 сентября были готовы его корпус и башня, в тот же день на заводе произвели разметку под монтаж узлов и агрегатов. При взвешивании выяснилось, что масса корпуса и башни оказались меньше расчетных – 12 900 и 3 600 килограмм соответственно.

В целом опытный образец КВ-13 соответствовал проекту танка, созданному под руководством Цейца. Разумеется, имели место и определенные изменения, в том числе и по ходовой части. Вместо опорных катков с внутренней амортизацией, которые по своей конструкции напоминали катки Т-50 ЛКЗ, для КВ-13 разработали цельнометаллические катки. Они оказались проще и легче. По похожей с ними схеме были переработаны ленивцы. Несмотря на то, что общая конфигурация башни осталась без изменений, некоторые усовершенствования были внесены и в ее конструкцию. Часть из них перекочевала с КВ-1с, особенно это касается поручней (17637).

14 сентября 1942 г. была подготовлена ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ГЛАВРАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНИКУ ГАБТУ О НОВЫХ ОБРАЗЦАХ ТАНКОВ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

Доношу, что согласно показаниям военнопленных, на вооружение германской армии поступили следующие новые образцы танков:

1. Танк «Т-5» со следующей характеристикой:

Вес — 30 тонн;

Вооружение — 1 — 88-мм пушка и 2 пулемета.

2. Колесно-гусеничный танк «Т-12» со следующей характеристикой:

Вес — около 40 тонн;

Вооружение — 1 — 75-мм пушка и 4 пулемета;

Боекомплект — 100 снарядов;

Экипаж — 7 человек.

3. Танк «ВК -18» (возможно Т-18)

Вес — 18 тонн;

Вооружение — 1 — 20-мм пушка и 1 пулемет;

Броня — лобовая — 80 мм;

Экипаж — 2-3 человека.

Данные проверяются и уточняются.

Начальник 2 управления Главразведуправления Генштаба КА полковник Ратов

Военный комиссар 2 управления Главразведуправления Генштаба КА бригадный комиссар Киселев

Начальник 1 отдела 2 управления Главразведуправления Генштаба КА полковник Хлопов

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11353. Д. 352. Л. 3-7. Подлинник (11211).

14 сентября 1942 года вышел приказ НКБ № 688с

Заводу, переданному в систему НКБ решением Правительства ГрузССР присвоить № 316 и подчинить 1 Гл. управлению (5943, 8).

Армия:

14 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 14 сентября наши войска вели бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, в районе Моздок, а также на Волховском участке фронта в районе Синявино. На других фронтах существенных изменений не произошло.

Западнее Сталинграда наши войска вели оборонительные бои с пехотой и танками противника. На рубежи, которые обороняет Н-ская часть Красной Армии, гитлеровцы бросили в атаку 20 танков и до двух батальонов пехоты. Артиллеристы и бронебойщики подбили 7 немецких танков, а остальные повернули обратно.Оставшаяся без прикрытия пехота противника была атакована и разгромлена нашими бойцами. На поле боя немцы оставили до 200 трупов солдат и офицеров.

Юго-западнее Сталинграда продолжались напряжённые бои. На одном из участков противнику удалось прорваться в расположение наших войск. Н-ское танковое подразделение атаковало немцев и восстановило положение. В этом бою уничтожено 5 немецких танков, 11 бронированных машин и до роты гитлеровцев.

В районе Моздока огнём нашей артиллерии подбито и сожжено 6 немецких танков.Двадцать четыре красноармейца во главе с лейтенантом Яковлевым, обороняя важнуювысоту, отразили несколько атак противника и истребили более 100 немецких солдати офицеров. На другом участке части морской пехоты уничтожили 3 немецких танка, 7 зенитных и 11 полевых орудий, 2 радиостанции. Истреблено до батальона пехоты противника.

В районе Синявина наши подразделения под командованием тов. Ушинского взломали сильно укреплённую вражескую оборону и заняли населённый пункт. В этих боях противник потерял убитыми и ранеными до 1.000 солдат и офицеров. Подбито 8 немецких танков, уничтожено 14 орудий и 26 пулемётов, разрушено 20 ДЗОТов. Стремясь вернуть потерянные рубежи, немцы предприняли несколько безуспешны хконтратак, в ходе которых понесли новые потери.

На Ленинградском фронте активными действиями наших разведывательных групп, снайперов и огнём артиллерии истреблено до 200 солдат и офицеров противника. Нашими бойцами захвачены 6 пулемётов, 10 автоматов, 20.000 патронов, радиостанция и другое военное снаряжение.

Лётчики Ленинградского фронта и Краснознамённого Балтийского флота за два дня в воздушных боях сбили 28 и подбили 3 немецких самолёта. Кроме того, огнём нашей зенитной артиллерии на подступах к Ленинграду сбито 2 самолёта противника.

Солдат 5 роты 128 мотополка 23 танковой дивизии Иоганнес Эбергардт рассказал: «В июле в нашей роте было 140 человек, а сейчас осталось не больше 20. Это те люди, которым вместе с капитаном Бюхнером удалось спастись бегством. Красная Армия дерётся исключительно ожесточённо. Самое опасное и страшное для нас — это русские снайперы. Они наносят нам большой урон».

У убитого немецкого ефрейтора 11 роты 119 полка 25 немецкой мотодивизии Шульца найдено письмо от его знакомого Георга Шнейдера. В письме говорится: «У нас работает много русских. Они вечно голодны и, чтобы поесть, тащат с огородов картошку, капусту, горох и другие овощи. Они часто убегают от своих хозяев и бродят по лесам. Если кого-нибудь из них поймают, то разговоры коротки — его приканчивают» (14769).

14 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 14 сентября наши войска вели бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда и в районе Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

За 13 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 18 немецких танков и бронемашин, до 130 автомашин с войсками и грузами, 7 автоцистерн с горючим, подавлен огонь 11 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 4 склада боеприпасов, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

Западнее Сталинграда наши войска отбивали ожесточённые атаки танков и пехоты противника. На участок, который обороняла Н-ская часть, перешли в наступление два полка вражеской пехоты и около 40 танков. Огнём нашей артиллерии и бронебойщиков было уничтожено 9 танков и до трёх рот немецкой пехоты.Северо-западнее Сталинграда кавалеристы-гвардейцы отбили две атаки гитлеровцев и уничтожили до 500 солдат и офицеров противника.

В районе Моздока противник переправил танки на южный берег водного рубежа и атаковал наши позиции. После упорных боёв наши части отошли на другой рубеж обороны.

26 снайперов Н-ского соединения за последнее время истребили свыше 1.000 солдат и офицеров противника. Снайпер тов. Ипатов истребил 203 немца, тов. Яволиев — 195, тт. Чуга и Семенчук истребили по 128 гитлеровцев.

Южнее Воронежа наши части в течение дня отбили пять ожесточённых атак противника. В ходе этого боя гитлеровцы понесли большие потери. Нашими бойцами уничтожено до 2.000 солдат и офицеров, 20 танков и 30 автомашин противника. Взяты пленные.

В районе Синявина бойцы под командованием тов. Рагинского выбили противника из одного опорного пункта. В результате боя уничтожено 5 немецких танков, 6 орудий, разрушено до 40 землянок и ДЗОТов, истреблено до 600 немецких солдат и офицеров. Зенитным огнём сбито 4 немецких самолёта.

Наши лётчики-штурмовики совершили успешный налёт на аэродром противника и уничтожили 38 немецких самолётов и 5 автоцистерн с горючим.

Пленный солдат 3 роты 211 полка 71 немецкой пехотной дивизии Рудольф Куммер рассказал: «Я работал на самолётостроительном заводе «Юнкерс» в Гальберштадте. За этот год мобилизовали в армию очень много квалифицированных рабочих, ранеепользовавшихся отсрочками. Недавно призвали ещё 500 человек. В Германии часто можно слышать такую фразу: «Восточный фронт — это конечный пункт путешествия немецкого солдата. Из России нет возврата. В лучшем случае оттуда привозят калек, ни на что не способных». Солдаты чрезвычайно устали от непрерывных боёв. Крикунов, которые до хрипоты вопили о том, что Германия должна завоевать весь мир, становится всё меньше. Одна часть из них уже довоевалась до смерти, другая— приуныла и повесила голову. Теперь многие солдаты уже не думают о победе. Их страшит будущее. Особенно пугает надвигающаяся русская зима».

У немецкого солдата Генриха найдено неотправленное письмо к сестре, в котором говорится: «Недавно мы пережили тяжёлые дни. Опять потеряли очень много людей и оружия. На место убитых снова прислали свежее пополнение. Они тоже недолго прожили здесь. Многие уже лежат на здешнем кладбище, других отправили в госпитали. Из всего пополнения уцелели только двое, все остальные выбыли из строя».

Немецко-фашистские мерзавцы грабят и убивают мирных жителей оккупированных ими советских районов. В деревне Гридино, Ленинградской области, гитлеровцы загнали в погреб жену красноармейца Лосеву Прасковью Ивановну и её трёх детей и бросили туда несколько гранат. Лосева и её дети погибли.

В порту Дордрехт (Голландия) патриоты уничтожили крупную партию авиационных моторов, приготовленных к отправке в Германию. На железнодорожном перегоне Девентер—Зутфен произошло крушение немецкого поезда с боеприпасами. Паровоз и 19 вагонов разрушены.» (14769).

14 сентября в 1942 году корабли Волжской военной флотилии начали переброску через Волгу 13-й гвардейской стрелковой дивизии (генерал-майор А.И.Родимцев) для усиления обороны войск 62-й армии (14769).

14 сентября в 1942 году авиация дальнего действия нанесла бомбовый удар по Бухаресту (14769).

14 сентября в 1942 году противник предпринял наступление против частей 399-й стрелковой дивизии 62-й армии. Бойцы и командиры 396-го и 472-го стрелковых полков стали в панике отходить. Начальник заградотряда младший лейтенант госбезопасности Ельман приказал своему отряду открыть огонь над головами отступающих. В результате личный состав этих полков был остановлен и через два часа полки заняли прежние рубежи обороны (14769).

14 сентября в 1942 году немецкие войска заняли Мамаев Курган под Сталинградом (14769).

14 сентября 1942 организовали налеты на объекты в Румынии, в которых участвовали полки 3-1и, 17-й и 45-й дивизий. Бомбили Бухарест, Плоешти с его нефтеперегонными заводами и порт Галац на Дунае. В таких дальних рейдах остро сказывались недостатки Ил-4. Полет длился до 12 часов. Все это время от пилота требовалось неусыпное внимание. Недостаточная продольная устойчивость, ухудшившаяся на модификации ДБ-3Ф и продолжавшая ухудшаться после перехода к экипажу из четырех человек и установки дополнительного оборудования, не давали летчику ни минуты по-, коя. Автопилоты стояли только на единичных машинах (до конца 1942 г. на фронт отправили около 60 самолетов с АВП-12), причем в «болтанку» их предписывали отключать (гидравлика реагировала слишком медленно). Иногда на помощь пилоту подключался штурман, вставлявший в гнездо съемную ручку управления и дававший командиру немного отдохнуть. Можно привести мнение дважды Героя Советского Союза А.И. Молодчего: «...по своей природе Ил-4 неустойчив, каждую секунду норовит завалиться в крен, уйти с курса, забрать или опустить нос. Нужно беспрерывно крутить штурвал, чтобы самолет летел в заданном режиме». А вот что писал летавший в ту пору на Ил-4 В.В. Решетников: «Управление нельзя было бросить ни на секунду: при самой идеальной нейтральной регулировке руля высоты машина с брошенным управлением без раздумий, совершенно произвольно лезла вверх или, если ей так вздумается, заваливалась с ускорением вниз. Она нахально «висела» на руках и в длительных многочасовых полетах выматывала пилотов изрядно. Грешна была этим, матушка». Чрезвычайно утомительным являлся полет при отказе одного мотора. Парируя тенденцию к развороту, летчик постоянно был вынужден давить на педаль, поскольку триммер не компенсировал полностью асимметрию тяги. Этот дефект сохранился практически до последних серий бомбардировщиков. Недостаточно эффективным являлось и оборонительное вооружение Ил-4. Трех пулеметов ШКАС для начала 1942 г. уже было недостаточно. Сперва в полках АДД появились кустарные установки крупнокалиберного пулемета УБТ в турели МВ-3. По-видимому, первой их начала использовать 3-я дивизия АЛЛ. С весны вместо верхней турели МВ-3 стали ставить УТК-1 с крупнокалиберным пулеметом УБТ и запасом в 200 патронов к нему. УТК-1 являлась переделкой той же МВ-3, осуществленной под руководством инженера Шебанова. Ранние УТК-1 часто использовали детали и узлы разобранных МВ-3. Поэтому частям предписывалось при получении УТК-1 старые турели отправлять обратно на завод. Усиление огневой мощи сразу заставило немецкие ночные истребители держаться подальше и, соответственно, понизило эффективность их стрельбы. В феврале 1942 г. в 748-м полку инженер Ю.П. Знаменский создал люковую установку под пулемет УБТ. В ней использовали удлиненную и уширенную раму от МВ-2, а также лафет, патронный ящик и удлиненный рукав питания от ЛУ Пе-2. Боезапас составлял 250 патронов. Установку испытали в бою и остались ею довольны. Командование АЛЛ упорно пыталось добиться внедрения этой установки на серийных самолетах, но Ильюшин столь же упорно противился этому, боясь, что сдвиг центровки назад (новая установка была на 70 кг тяжелее МВ-2) еще более ухудшит и без того не очень приятные пилотажные качества Ил-4. Но в полках продолжали монтировать УБТ и в люковой установке (10734,71).

14 сентября 1942 вышла директива Командующего ВВС: "Группы истребителей-охотников создавать при каждой иад, отработать с ними тактику истребителя-охотника... Истребители-охотники д.б. набраны добровольно из лучших бойцов воздуха. Это д.б. не только отважные л, но и отлично владеющие пилотажем, отличные воздушные стрелки, хладнокровные, расчетливые, уверенные в себе, своем самолете и оружии." (518,89).

14 сентября 1942 АДД выполнила 46 вылетов по Бухаресту (340,94).

14 сентября 1942 организовали налеты на объекты в Румынии, в которых участвовали полки 3-й, 17-й и 45-й дивизий. Бомбили Бухарест, Плоешти с его нефтеперегонными заводами и порт Галац на Дунае.

В таких дальних рейдах остро сказывались недостатки Ил-4. Полет длился до 12 часов. Все это время от пилота требовалось неусыпное внимание. Недостаточная продольная устойчивость, ухудшившаяся на модификации ДБ-ЗФ и продолжавшая ухудшаться после перехода к экипажу из четырех человек и установки дополнительного оборудования, не давали летчику ни минуты покоя. Автопилоты стояли только на единичных машинах (до конца 1942 г. на фронт отправили около 60 самолетов с АВП-12), причем в "болтанку" их предписывали отключать (гидравлика pea- Штурман гировала слишком медленно). Иногда на по- в кабине Ил-4 мощь пилоту подключался штурман, вставлявший в гнездо съемную ручку управления и дававший командиру немного отдохнуть.

Можно привести мнение дважды Героя Советского Союза А.И. Молодчего: "...по своей природе Ил-4 неустойчив, каждую секунду норовит завалиться в крен, уйти с курса, забрать или опустить нос. Нужно беспрерывно крутить штурвал, чтобы самолет летел в заданном режиме". А вот что писал летавший в ту пору на Ил-4 В. В. Решетников: "Управление нельзя было бросить ни на секунду: при самой идеальной нейтральной регулировке руля высоты машина с брошенным управлением без раздумий, совершенно произвольно лезла вверх или, если ей так вздумается, заваливалась с ускорением вниз. Она нахально "висела" на руках и в длительных Группа Ил-4 многочасовых полетах выматывала пилотов на полевом изрядно. Грешна была этим, матушка". Чрезвычайно утомительным являлся полет при отказе одного мотора. Парируя тенденцию к развороту, летчик постоянно был вынужден давить на педаль, поскольку триммер не компенсировал полностью асимметрию тяги. Этот дефект сохранился практически до последних серий бомбардировщиков (12021).

14 сентября 1942 советские приемщики в Фэрбенксе оформили первую партию "Бостонов" А-20В, 29-го начались тренировки наших летчиков-перегонщиков, а уже на следующий день группа из 12 А-20В, ведомая майором П.В.Недосекиным, взяла курс на Ном. Из-за плохой погоды лишь 7 октября эти самолеты прибыли в Марково, где проходила смена экипажей. До конца 1942 года "Бостонов" но АЛСИБу перегнали немного. Основной ноток пошел на следующий год. Самолеты, перегонявшиеся из США, уже проходили некоторую специальную доработку для применения в СССР. Это было связано с тем, что у англичан и американцев экипаж состоял из трех человек, а у нас - из четырех, добавлялся нижний стрелок. Для него ставили еще одно сиденье, кислородную аппаратуру, подключали его место к переговорному устройству и т.п. Это делалось не на заводах, которые комплектовали самолеты по стандартам армии США, а в специальном модификационном центре в Талсе, к которому прикомандировали советских военных приемщиков. Все последние модификации "Бостонов", отправлявшиеся в нашу страну, проходили через этот центр (3457,103).

September 14, 1942: At Stalingrad, counterattacks by the Soviet 62nd Army (Chuikov) fail to stop LI. Armeekorps's (von Seydlitz) advance toward the Stalingrad inner city and the Central Station (3819).

14 сентября 1942 контратаки 62А (Чуйков) не смогли остановить атаки корпуса Зейдлица у Центрального вокзала (3819).

За рубежом:

14 сентября 1942 года Закончен в производстве первый P-47C (№ 41-6066). Внешне самолет был подобен P-47B, но имел усиленный и несколько измененный хвостовой стабилизатор с металлической обшивкой рулей для устранения флаттера хвостового оперения, который уже привел к аварии нескольких P-47B в ходе выполнения высокоскоростного пикирования. Самолет получил новый руль направления с увеличенной на 25,4 мм (1 дюйм) длиной. На Р-47С устанавливалась модернизированная кислородная система с четырьмя кислородными баллонами (один из них располагался в передней кромке левой консоли крыла) вместо одного баллона на P-47B. Также было установлено новое радиооборудование (вместо радиостанции SCR-283 устанавливали радиоприемник SCR-274-N и передатчик SCR-515-A), наклоненная вперед радиоантенна P-47B была заменена вертикальной короткой мачтовой антенной. Регулятор давления турбокомпрессора А-13 сменила более совершенная модель А-17. Модель С имела некоторые отличия от В в конструкции шасси и тормозов. Хвостовое колесо стало неуправляемым. Несколько другую конструкцию имела система трубопроводов турбокомпрессора. В системе управления рулями высоты были установлены противовесы для снижения явления сжимаемости воздуха на больших скоростях. Управление сектором газа двигателя, шагом пропеллера и давлением турбокомпрессора было сосредоточено на одном рычаге. Всего было изготовлено 57 самолетов Р-47С (14769).

14 сентября 1942 года советская военприемка в Фэрбенксе на Аляске оформила первые А-20В, и на следующий день майор Недосекин повел 12 «бостонов» на наш аэродром Марково (22858).

14 сентября 1942 начальник штаба армии США генерал Джордж Маршалл сообщает начальнику управления военно-морских операций адмиралу Эрнесту Дж. Кингу, что он руководит созданием противолодочного командования ВВС сухопутных войск (20793).

14 сентября 1942 во время первого удара США из Адака ВВС США совершили первый комбинированный удар с нулевой высоты истребителями и бомбардировщиками. Двенадцать Consolidated B-24 Liberators, 14 Lockheed P-38 Lightning и 14 Bell P-39 Airacobras атакуют японские силы в Киске. Пролетев 240 миль (390 км) на высоте волны и атакуя на высоте 50 футов (15 метров), они потопили два японских корабля, подожгли три и уничтожили три сверхмалые подводные лодки, несколько зданий и 12 японских поплавковых истребителей. убив более 200 японских солдат (20793).

14 в ночь на 15 сентября 1942 три итальянских подводных пловца, также погрузившихся с видды Кармелла в 4 км от Гибралтара в бухте Альхесирас атаковали пароход Райвенс Пойнт (1880 т) и потопили его (3961, 56).

14 сентября в 1942 году неудачная попытка британских войск высадить морской десант в тылу немецких войск у Торбука (14769).

Авиапромышленность:

15 сентября 1942, как следует из документов, эскизный проект нового штурмовика С.В.И. с М-71 поступил в НИИ ВВС. После детального анализа материалов инженер-подполковник К. А. Калилец и инженер-майор А. В. Синельников дали отрицательное заключение. Вместе с этим они отмечали, что самолет представляет несомненный интерес для ВВС. Ильюшину было предложено внести в проект изменения и повторно предъявить его на рассмотрение. По ряду причин доработанный проект самолета (уже под обозначением Ил-8 М-71) был представлен только в августе 1943 г., а сама машина так никогда и не была построена (11426).

15 сентября 1942 эскизный проект нового штурмовика БШ-М-71 поступил в НИИ BBC. После анализа материалов инженер-подполковник К.А. Калилец и инженер-майор А.В. Синельников дали отрицательное заключение. Вместе с этим они отмечали, что самолёт представляет интерес для ВВС. В частности, БШ-М-71 мог вполне успешно бороться со средними немецкими танками с толщиной брони 30 мм, по которым Ил-2 был неэффективен. Кроме того, штурмовик имел мощное бронирование и защиту задней полусферы от атак истребителей противника. Ильюшину предложили доработать проект и повторно предъявить его на рассмотрение (15846).

15 сентября 1942 эскизный проект нового штурмовика С.В.И. БШ-М-71 поступил в НИИ ВВС. После детального анализа материалов инженер-подполковник К. А. Калилец и инженер-майор А. В. Синельников дали отрицательное заключение. Вместе с этим они отмечали, что самолет представляет несомненный интерес для ВВС. В частности, БШ-М-71 мог вполне успешно бороться со средними немецкими танками с толщиной брони 30 мм, по которым Ил-2 был неэффективен. Кроме того, штурмовик имеет мощное бронирование и защиту задней полусферы от атак истребителей противника. Разбег при взлете в 540 м сочли большим. Требовалось увеличить до 600 патронов боекомплект к пулеметам ШКАС. Ильюшину было предложено внести в проект изменения и повторно предъявить его на рассмотрение. Однако доработанный проект самолета (уже под обозначением Ил-8 М-71) был представлен только в августе 1943 года, а сама машина так никогда и не была построена (17490).

15 сентября 1942, как следует из документов, эскизный проект нового штурмовика С.В.И. БШ-М-71 поступил в НИИ ВВС. После детального анализа материалов инженер-подполковник К. А. Калилец и инженер-майор А. В. Синельников дали отрицательное заключение. Вместе с этим они отмечали, что самолет представ ляет несомненный интерес для ВВС. В частности, БШ-М-71 мог вполне успешно бороться со средними немецкими танками с толщиной брони 30 мм, по которым Ил-2 был неэффективен. Кроме того, штурмовик имел мощное бронирование и защиту задней полусферы от атак истребителей противника. Разбег при взлете в 540 м сочли большим. Требовалось увеличить до 600 патронов боекомплект к пулеметам ШКАС. Ильюшину было предложено внести в проект изменения и повторно предъявить его на рассмотрение.

Однако доработанный проект самолета (уже под обозначением Ил-8 М-71) был представлен только в августе 1943 г., а сама машина так никогда и не была построена. Вместо нее был построен и в целом успешно прошел испытания самолет Ил-8 АМ-42, но без крупнокалиберных пушек на борту. Несмотря на серьезные усилия С. В. Ильюшина и НКАП, военные отказались от принятия «восьмерки» на вооружение ВВС КА. В серии Ил-8 не строился (17500).

15 сентября 1942 в докладной записке от на имя Репина генерал Лосюков собственноручно написал: «К заключению, данному НИИ ВВС КА и утвержденному Вами, добавить ничего не могу. Прошу заключение оставить в силе. Экз. заключения есть в УОС».

После доклада генералу Репину основных результатов и всех обстоятельств подготовки заключения НИИ ВВС по самолету САМ-14ш «Главному конструктору завода № 499 тов. Москалеву» за подписью бригинженера Лапина ушел ответ следующего содержания: «По присланному Вами материалу с предложением об использовании в ВВС Красной Армии самолета САМ-14 в варианте легкого ночного штурмовика сообщаю, что заключение НИИ ВВС КА, данное по этому предложению, остается в силе». Самолет САМ-14ш не строился (17500).

Другие оборонные отрасли:

К 15 декабря 1942 был готов деревянный макет ЗИК-20 в масштабе 1:1.

Решением начальника ГАУ КА генерал-полковника артиллерии Яковлева, наркома танковой промышленности Зальцмана и наркома вооружения Устинова, рассмотрение проектной документации и макета назначили на 3 января 1943 года. Происходило оно на территории ЧКЗ, и это было уже не просто заключение по макету, а соревнование с проектами, которые представило КБ Кировского завода. По итогам сравнения челябинская машина, получившая заводское обозначение КВ-14, оказалась лучше и проще свердловской (15806).

К 15 декабря 1942 был готов деревянный макет ЗИК-20 в масштабе 1:1.

Решением начальника ГАУ КА генерал-полковника артиллерии Яковлева, наркома танковой промышленности Зальцмана и наркома вооружения Устинова, рассмотрение проектной документации и макета назначили на

15 сентября 1942 проект ЗИК-20 был рассмотрен на совещании Технического совета НКВ Союза ССР. Также на совещании рассмотрели проекты бронетанкового факультета Московского машиностроительного института им. Баумана. В их числе были самоходная установка 57-мм противотанковой пушки И-13-52, а также самоходная установка 203-мм гаубицы Б-4. Согласно проекту, САУ с Б-4 имела два двигателя ЗИС-5, а максимальная скорость составляла целых 6,5 км/ч.

ЗИК-20 стал основной темой совещания. О проекте докладывал начальник КБ завода №8 Ф.Ф. Петров, к докладу прилагались объяснительная записка, чертежи и расчеты. Идею с отказом от дульного тормоза, сильно демаскирующего САУ при стрельбе, одобрили, но при этом предлагалось установить лоток по типу САУ СГ-122. Несмотря на то что Петров ставил вопрос о вводе телескопического прицела, по проекту его не было (в отличие от У-18, где ТОП предусматривался с самого начала). Кроме того, установка МЛ-20 на ЗИК-20, по сравнению с У-18, была более смещена вперед, что грозило увеличением нагрузки на передние опорные катки.

Куда больше вопросов у участников совещания вызвала компоновка боевого отделения. По сравнению с КВ-7 углы наклона бортов рубки снизили, что, в свою очередь, снизило вероятность рикошета при попадании снарядов. Несмотря на то что высота боевого отделения от пола до крыши составляла 1895 мм, расчету предстояло работать в весьма стесненных условиях. 395 мм съедала двухрядная укладка снарядов на полу, которой, к тому же, пользоваться было неудобно. Кроме того, крепление укладок к бортам рубки увеличивало риск детонации боекомплекта при попадании по рубке вражеских снарядов. Сомнения вызвало решение разместить бензобаки вдоль бортов установки. Помимо этого, возник ряд вопросов относительно эффективности вентиляции боевого отделения и защиты установки с кормы, где не было даже пистолетного порта (в отличие от У-18, где предусматривалась кормовая установка пулемета ДТ).

В результате обмена мнениями по проекту завода №8 совещание наметило следующее решение:

«1. Представленный заводом №8 и. Калинина проект ЗИК-20 самоходной артустановки 152 мм пушки-гаубицы обр. 1937года МЛ-20 в танке KB с невращающейся башней представляет особый интерес в деле практического решения вопроса создания мощной самоходной артустановки с хорошей броневой защитой, в качестве истребителя ДОТ-ов

2. Проект выполнен удовлетворительно и с технической точки зрения принципиально правильно, однако обладает рядом недостатков, из коих отмечаются:

а) недостаточно разработан вопрос рационального размещения в танке запаса выстрелов;

б) несмотря на относительный простор для работы орудийного расчета в танке, тем не менее, в проекте не был в достаточной степени разработан вопрос получения максимальной скорострельности за счет удобного расположения выстрелов и рационального устройства зарядного лотка, а также обеспечения достаточной вентиляции боевого отделения.

3. Согласиться с некоторыми переделками, вносимыми проектом в качающуюся часть системы МЛ-20, а именно изготовлением новых цапфенной и задней обойм, нового сектора подъемного механизма, сокращением длины короба люльки и снятием со ствола дульного тормоза.

4. Согласиться с предложением т. Петрова о замене существующего контрштока — контрштоком веретенного типа с внесением изменений в детали тормоза отката, сопряженные к контрштоками. Крышку люльки при этом упразднить.

5. При разработке рабочих чертежей конструкторскому бюро завода №8учесть следующие замечания участников совещания.

а) Лоток для заряжания: применить, вместо предусмотренного, от

122 мм артштурма разработки завода №592.

б) Переделать размещение боеукладки, обратив особое внимание на удобство работы орудийного расчета.

в) Нормализованный прицел сохранить для стрельбы с закрытых позиций, а для стрельбы прямой наводкой предусмотреть удлиненный ТОП.

г) Для возможности естественной вентиляции воздуха, а также для подачи снарядов в башню предусмотреть в задней стенке башни откидную дверку-люк, по возможности больших размеров.

д)Предусмотреть установку пулемета в задней стенке башни

е) Предусмотреть по возможности постановку шарикового подшипника в нижнюю опору вращающейся части артустановки.

ж) Высотку от пола до потолка довести до 1600—1650 мм вместо 1500мм по проекту.

6. После рассмотрения проекта Арткомом ГАУ КА вынести совместное решение по дальнейшему продвижению разработки проекта, рабочих чертежей и изготовлению образца.

Главному конструктору завода №592 тов. Синильщикову — немедленно выслать заводу №8 чертежи зарядного лотка 122 мм артштурма» (17484).

15 сентября 1942 проект ЗИК-20 был рассмотрен на совещании Технического Совета НКВ Союза ССР. О проекте докладывал начальник КБ завода №8 Ф. Ф. Петров. К его докладу прилагались объяснительная записка, чертежи и расчёты. Идея с отказом от дульного тормоза, сильно демаскирующего САУ при стрельбе, была одобрена. Несмотря на то, что Петров ставил вопрос о введении телескопического прицела, по проекту, в отличие от У-18, он не был предусмотрен. Сама установка МЛ-20 на ЗИК-20, по сравнению с У-18, была смещена вперёд, что грозило увеличением нагрузки на передние опорные катки.

Много вопросов у участников совещания вызвала компоновка боевого отделения. По сравнению с КВ-7, углы наклона бортов рубки была уменьшены, что, в свою очередь, снизило вероятность рикошета при попадании снарядов. Несмотря на то, что высота боевого отделения от пола до крыши составляла 1895 мм, расчёту предстояло работать в весьма стеснённых условиях. 395 мм «съедала» двухрядная укладка снарядов на полу, которой, к тому же, было неудобно пользоваться. Кроме того, крепление укладок к бортам рубки увеличивало риск детонации боекомплекта при попадании по рубке вражеских снарядов. Сомнения вызвало и решение разместить бензобаки вдоль бортов установки. Возник и ряд вопросов относительно эффективности вентиляции боевого отделения и защиты установки с кормы, где не было даже пистолетного порта (в отличие от У-18, где предусматривалась кормовая установка пулемёта ДТ).

Несмотря на все перечисленные недостатки, а также тот факт, что ЗИК-20 к КВ-7 не имела никакого отношения, проект завода №8 одобрили. В данном случае время явилось определяющим фактором. Хотя САУ У-18 была более простой для изготовления, чем детище конкурентов, этот проект хоть и на несколько дней, но опоздал (17648).

15 сентября 1942 сданы флоту 4 МО, построенных в корпусе ТК Д-3, и еще 4 МО - 30 сентября (10671).

Армия:

15 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 15 сентября наши войска вели бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда и в районе Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

Западнее Сталинграда наши войска вели оборонительные бои. Бойцы Н-ской части отбили атаку гитлеровцев и уничтожили 2 танка и более 100 немецких солдат и офицеров. Огнём артиллерии рассеяно скопление пехоты противника и взорвано 6 автомашин с боеприпасами. На другом участке наши части отбили несколько атак противника, в ходе которых немцы потеряли до 600 солдат и офицеров.

Юго-западнее Сталинграда немецкие танки, задержанные у противотанковых препятствий, были обстреляны нашей артиллерией. Подбито 3 и сожжено 5 танков противника. Гвардейцы-миномётчики совершили огневой налёт на скопление пехоты неприятеля и истребили до двух рот румынских солдат и офицеров.

В районе Моздока группа немецких танков ворвалась в один населённый пункт. Бойцы Н-ской гвардейской части ведут бои по уничтожению танков противника.

На одном из участков Западного фронта бойцы Н-ского соединения после упорных боёв выбили немцев из укреплённого населённого пункта. За три дня боевых действий уничтожено до 4.000 ненецких солдат и офицеров. Подбито и сожжено несколько десятков немецких танков, уничтожено 11 орудий и 6 миномётных батарей. Нашими бойцами захвачены 15 орудий, танк, 19 пулемётов, 60 автоматов и другое вооружение.

У убитого немецкого офицера Клейна найдено письмо от врача, проживающего в городе Пирмонт (Германия). В письме говорится: «...Пирмонт перенаселён ранеными. Сейчас в городе свыше 70 лазаретов и госпиталей, но каждый раз, когда прибывает транспорт с ранеными, мы не знаем, куда их девать. Всё переполнено... Санитарные поезда прибывают ночью, и мы должны за несколько часов, пока город спит, разместить всех раненых. Однако бывает, что за три дня не можем найти даже 50 свободных мест. Раненые открыто выражают возмущение, стонут, сразу стекается публика, начинаются разговоры и расспросы. Мы имели уже крупные неприятности от начальства, но врачи бессильны что-либо сделать. Печальнее всего, что такое положение не только в Пирмонте, но и в других городах...»

У убитого на Западном фронте немецкого лейтенанта Карла Кресса найдено письмо от Вилли Крафта из Варшавы. В нём говорится: «Ты уже, наверное, слышал, что русские нанесли нам визит. Мы забрались в глубокое убежище, но и там были слышны взрывы бомб... После мы осматривали работу русских. Это ужасно. Ты должен помнить семиэтажную гостиницу против Центрального вокзала. В ней проживали офицеры не только из местного гарнизона, но и приезжие. Прямым попаданием бомбы гостиница разрушена. Многие находившиеся там погибли. К всеобщему сожалению погиб и полковник генерального штаба, прибывший накануне из Берлина. Разрушены казармы «СС». Несколько бомб попало в форт. Сильно пострадали несколько военных предприятий и Западный вокзал. Всего, что натворили русские, не перечесть. До сих пор нам здесь жилось уютно и спокойно. Каждый радовался, что он находится в глубоком тылу, и считал себя в полной безопасности. Русские разрушили эту иллюзию».

Немецко-фашистские оккупанты опустошили и дотла сожгли 35 деревень Станковского сельсовета, Ленинградской области. Гитлеровские громилы сожгли 384 жилых дома и много хозяйственных построек колхозников. Имущество крестьян гитлеровские бандиты разграбили или предали огню. Немцы забрали весь скот, отняли продовольствие и обрекли крестьян на голодную смерть. Многих колхозников и колхозниц они угнали на каторжные работы в Германию.

В районе Нарвика норвежские партизаны разгромили штаб немецкой части. Патриоты убили 6 офицеров, захватили документы и оружие.» (14770).

15 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 15 сентября наши войска вели бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда и в районе Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

За 14 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 10 немецких танков и бронемашин, до 35 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 6 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорван склад боеприпасов, рассеяно и частью уничтожено до двух рот пехоты противника.

Западнее Сталинграда наши войска вели напряжённые оборонительные бои с противником. Подтянув резервы, немцы бросают их в бой. В течение дня наши части отбивали неоднократные атаки пехоты и танков противника. В бою у одного населённого пункта бойцы Н-ской части уничтожили 3 немецких танка, бронемашину, 5 орудий и свыше 350 солдат и офицеров противника.

Юго-западнее Сталинграда продолжались ожесточённые бои. Атаковав наши позиций, немцам удалось на одном участке продвинуться вперёд. Наши бойцы перешли в контратаку и вернули потерянные позиции. На поле боя осталось 7 подбитых танков и до двух рот убитых солдат противника. На другом участке артиллерийским огнём уничтожено 2 немецких танка и 10 автомашин с вражеской пехотой.

В районе Моздока наши войска отбили у противника два населённых пункта. Бойцы Н-ской части уничтожили 8 немецких танков, 4 бронемашины и захватили легковую автомашину с офицером и тремя солдатами. Разведчики во главе с младшим лейтенантом Саладзе незаметно пробрались в расположение противника. И огнём из автоматов уничтожили два взвода немецкой пехоты.

Южнее Воронежа противник снова предпринял ожесточённую атаку наших позиций. Огневыми налётами нашей артиллерии и миномётов и действиями пехотинцев гитлеровцы были отброшены. В этом бою уничтожено 7 немецких танков и до 1.000 солдат и офицеров противника.

На одном из участков Западного фронта противник силою до полка пехоты и 40 танков перешёл в контратаку. Одновременно танковый десант переодетых в красноармейскую форму немецких солдат пытался зайти в тыл наших частей. В завязавшемся бою наши подразделения уничтожили 15 немецких танков, до трёх рот пехоты и отбросили противника. В напряжённый момент боя командир артиллерийского подразделения капитан Бернацкий стал к орудию и прямой наводкой уничтожил 5 немецких танков.

Группа наших разведчиков, действующая в тылу противника, пустила под откос два железнодорожных эшелона гитлеровцев. Убито 120 немецких солдат и офицеров, разбиты паровоз, много вагонов и платформ. В другом районе пущен под откос железнодорожный эшелон противника с боеприпасами.

У ефрейтора 2 взвода 7 роты 63 немецкого полка Антона Рейтмейера найдено неотправленное письмо к жене. Он описывает свои бандитские похождения в захваченных немцами советских районах: «Мы забираем в деревнях все съестные припасы, картошку, коров. У жителей ничего не должно остаться. Пусть умирают с голоду. Только таким способом можно приучить русских к новому порядку, который несёт немецкая армия. От нашего острого взора не ускользает ничего, что можно употребить с пользой для себя. Мы достаём из-под земли всё, что русские вздумали спрятать от нас...»

Немецко-фашистские мерзавцы истязают и истребляют советских военнопленных и мирных советских граждан, брошенных в германские концлагери. В лагере близ Шверина гитлеровцы за один месяц расстреляли 216 больных красноармейцев. В другом лагере, в районе Регенсбурга, среди заключённых свирепствует эпидемия тифа. За короткий срок здесь умерло около 300 человек мирных граждан, насильно увезённых немцами из Киева.» (14770).

15 сентября 1942. Экипаж Пономаренко, Легкоступ. Цель- бомбордирование города Бухарест. Сброшено 4 ФАБ-500тга. Время взлета 18.57, время бомбометания 00.28, время посадки 06.10.

Отчет- На Н=6500м. Наблюдали разрывы бомб в южной части города. В результате бомбометания пожаров не возникло. Во время полета у 42015 заклинило четвертый мотор.

Ремонт корабля занял почти две недели и в следующий боевой вылет он отправился 25 сентября (19105).

15 сентября в 1942 году ночная переправа 13-й гвардейской дивизии Родимцева спасла положение советских войск в Сталинграде. Отбит Мамаев курган. Ожесточенные бои в городе продолжались до конца сентября (14770).

15 сентября в 1942 году заградотряд 62-й армии в течение двух суток (15-16 сентября) успешно вёл бой с превосходящими силами противника в районе сталинградского железнодорожного вокзала. Несмотря на свою малочисленность, заградотряд не только отбивал атаки немцев, но и контратаковал, нанеся противнику значительные потери в живой силе. Свой рубеж отряд оставил только тогда, когда на смену подошли части 10-й стрелковой дивизии (14770).

15 сентября в 1942 году началась наступательная операция войск Воронежского фронта с целью освобождения Воронежа и захвата плацдарма на правом берегу Дона (14770).

15 сентября в 1942 году в Сталинграде войска противника захватили Мамаев курган (14770).

К исходу 15 сентября 1942 немецкие войска рассекли оборону на стыке 62-й и 64-й армий в районе Верх. Ельшанка - сх. Торная Поляна", прочно овладели приг. Купоросное, ремонтным заводом и вышли к Волге, продолжая теснить части 64-й армии на юг, к старой Отраде и Бекетовке, а левый фланг 62-й армии - к Ельшанке и зацарицынской части Сталинграда. Попытка восстановить положение цели не достигла. Начались ожесточенные бои в черте города (6467).

September 15, 1942: Fierce fighting between German and Soviet forces for possession of Mamayev Kurgan, the strategic hill overlooking Stalingrad (3819).

15 сентября 1942 начались бои и Мамаева Кургана (3819).

15 сентября 1942 началась битва за Сталинград (2245,8).

15 сентября 1942 немцы починили первые четыре Тигра, направленные на ЛФ под Синявино (3570).

Внешняя политика:

15 сентября в 1942 году налет профашистски настроенных погромщиков на советское консульство в Варне (14770).

За рубежом:

15 сентября 1942 немецкий ас Люфтваффе Ханс-Иоахим Марсель сбил семь британских истребителей Curtiss Kittyhawk в ходе одной миссии над Северной Африкой . Среди них его 150-я воздушная победа (20793).

15 сентября 1942 Air Transport Command ВВС арми США организует 319 - й женский летучий учебный отряд (WFTD), вторую организацию гражданских женщин - соперника Женского вспомогательного перегонного Squadron (ВАФС), созданного пять дней раньше. Ни WAFS, ни WFTD не признают существования друг-друга (20793).

15 сентября 1942 японская подводная лодка I-19 торпедирует и топит авианосец ВМС США USS Wasp (CV-7) к юго-востоку от Соломоновых островов (20793).

15 сентября в 1942 году премьер-министр Болгарии Б.Филов заявил о необходимости политизировать государственный аппарат и изгнать оттуда «коммунистические настроения» (14770).

15 сентября в 1942 году японская подводная лодка потопила американский авианосец Уосп и эсминец у Гуадалканала (14770).

15 сентября в 1942 году прекращение активных боевых действий на японо-китайском фронте (14770).

15 сентября в 1942 году британская полиция применила оружие для разгона антиколониальных демонстраций в Индии (14770).

Авиапромышленность:

В середине сентября 1942 г. в ОКБ-115 начались работы над опытными истребителями Як-1 и Як-9, которые строили специально под моторы М-106-1ск. Вскоре однако выяснилось. что необходимо даже зимой или поднять предельные температуры воды и масла на истребителях до отметки в 115°С (т.е. на 10°С). или устанавливать увеличенные радиаторы на серийные истребители. Кроме того, выявились некоторые серьезные дефекты недоведенного двигателя, такие как тряска на переходных режимах работы (1800-2000 об/мин), детонация топлива, освинцо-вывание свечей, дымление, повышенный расход горючего, зна^тельный выброс масла через суфлер и ряд др. Не сумев устранить эти дефекты в ходе заводских испытаний. модифицированные самолеты передали в начале января 1943 г. в ЛИИ. но и там не удалось добиться улучшения в работе винтомоторной группы (4537).

В середине сентября 1942 г. в ЦАГИ были закончены под руководством доктора Л. И. Седова исследования удара о воду и выяснение условий возникновения рикошетов применительно к задаче посадки гидросамолетов на воду, а к концу октября завершилось теоретическое и экспериментальное иссле дование полета торпеды после сбрасывания с самолета, которое проводилось по заданию заместителя наркома ВМФ адмирала Л. М. Галлера (19727).

Армия:

К середине сентября 1942 г. Сталинград уже представлял собой сплошные развалины, даже у немцев он получил печальное прозвище «города без единого дерева». Ориентиром для летчиков служила химическая фабрика «Лазурь», полностью разрушенная, но хорошо заметная благодаря подходившей к ней железнодорожной ветке своеобразной формы, называемой «теннисной ракеткой».

Тем временем на Восточный фронт, в том числе в I./JG53 «Пик Ас», поступила партия Bf-109F-4/Rl с двумя дополнительными пушками MG-151/15, размещенными в гондолах под крылом. У летчиков такие машины получили прозвище «канонерская лодка» (Kanonenboot). Подобное оружие вкупе с остальными стволами позволяло с определенной дистанции и с одного залпа буквально разносить бронированные Илы в щепки. Именно на таком «Мессершмитте» командир 1-й эскадрильи JG53 обер-лейтенант Мюллер 9 сентября установил рекорд группы, сбив в одном бою сразу шесть штурмовиков Ил-2 (19522).

За рубежом:

Середина сентября 1942 британский авианосец HMS Illustrious поддерживает высадку десанта Великобритании во время недели атак на южное побережье Мадагаскара, контролируемого французами Виши (20793).

Авиапромышленность:

До 16 сентября 1942 года продолжались работы по проектированию и подготовке постройки Ил-6, когда были прекращены в связи с переходом в плане опытного строительства «от двухмоторного к одномоторному самолету с мотором АМ-42» (17490).

С 16 сентября по 3 октября 1942 года прошли и войсковые испытания первых трех серийных самолетов Ту-2 (№№101, 102 и 201) в 3-й ВА на Калининском фронте. Моторы М-82 на них стояли 1-й серии с электроинерционным самопуском. За время испытаний в течение 9 летных дней было выполнено 48 самолето-вылетов при общем налете 76 ч 20 мин, из них на боевые задания — 25 вылетов с налетом 64 ч 41 мин. При выполнении боевых действий звеном Ту-2 было сброшено по различным целям 40100 кг бомб калибра от 100 до 1000 кг. Встреч с истребителями противника и поражения зенитным огнем в процессе испыта ний не произошло.

Заключение по самолету гласило: «В самолете Ту-2 с двумя моторами М-82 правильно разрешена тактическая схема современного бомбардировщика. Его положительными боевыми свойствами являются:

1. Большая бомбовая нагрузка при достаточном радиусе действия.

2. Наличие моторов воздушного охлаждения.

3. Хорошая огневая схема, являющаяся эффективной при установке тяжелых пулеметов и пушек.

4. Экипаж 4 чел. И его размещение, обеспечивающее надежно боевую работу штурману и летчику.

5. Возможность полета на одном моторе.

6. Легкость освоения летным составом после самолета Пе-2...

Благодаря наличию моторов воздушного охлаждения самолет Ту-2 имеет повышенную живучесть по отношению однотипного самолета с моторами жидкостного охлаждения (напр. Пе-2). Однако живучесть самолета Ту-2 значительно снижается уязвимостью бензосистемы и системы гидравлики...»

Моторы М-82 в процессе испытаний Ту-2 работали надежно. Температурные режимы, как правило, сохранялись в пределах нормы. Во второй части испытаний на отдельных моторах наблюдалась тряска. Причинами тряски являлись: преждевременный выход из строя свечей ВГ-12 (через 10-12 часов), биение коков винтов из-за плохой балансировки и быстрого износа центрирующих колец, нарушение регулировки зазоров газораспределения ранее гарантированных заводом сроков на одном моторе через 20 часов вместо 50-ти. При этом моторы работали в довольно щадящем режиме. Даже взлеты с наружной подвеской 2-х ФАБ-1000 производились с бетонной дорожки аэродрома Мигалово без форсажа, что увеличивало длину разбега до 1200-1300 м. Испытаниями была установлена относительно большая длительность подготовки самолетов к боевому вылету главным образом по причине ненадежности электроинерционного самопуска РИМ-24, который при температурах воздуха ниже +10 °С не обеспечивал запуск моторов. Подготовка к повторному вылету осложнялась процессом заправки горючим. Неудовлетворительная работа бензи-номеров и пропускание обратных клапанов заставляли заливать бензобаки горючим полностью, а затем сливать его до требуемого количества. Полученные при испытаниях данные расходов горючего в основном подтверждали результаты испытаний, проведенных в НИИ ВВС. Расход горючего у ведомых самолетов превышал на 7-8% расход ведущего самолета. Управление секторами нормального газа в кабине летчика требовало больших усилий, что делало почти невозможным полет в строю на близких дистанциях. Испытания показали исключительно трудный подход к агрегатам, расположенным на задней крышке картера мотора, что удлиняло время монтажа и демонтажа агрегатов, устранение дефектов на них. Так, например: замена прокладки агрегата тройного привода потребовала около 6 часов, а подтяжка гаек крепления РИМ-24, ГС-1000 и ПЦН требовала слива масла и снятия масляного бака. В качестве недостатка отмечалась также незащищенность агрегатов ВМГ, расположенных между задней крышкой картера мотора и противопожарной перегородкой. В целом Ту-2 получил положительную оценку, но отчет по испытаниям был утвержден Главным инженером ВВС КА А.К. Репиным только 11 октября 1942 года (10699).

С 16 сентября по 3 октября 1942 проводились войсковые испытания Ту-2 на Калининском фронте (438,858).

16 сентября 1942 Ту-2 совершили первый боевой вылет в ходе второго этапа войсковых испытаний на Калининском фронте, где действовала 5-я воздушная армия. Обычно машины использовались для бомбометания днем с горизонтального полета. В зависимости от задания брали от 1000 до 2000 кг бомб. Всего за период испытаний совершили 25 боевых вылетов - примерно по одному на самолет в сутки, при средней дальности 500 км.

Первоначально Ту-2 обязательно сопровождали истребители, позже их стали выпускать и самостоятельно. Машины попадали под обстрел зенитной артиллерии, сталкивались с истребителями противника, но потерь не имели.

В некоторых полетах участвовали летчики 128-го полка, которые могли при этом сравнить два типа бомбардировщиков: свои Пе-2 и новые Ту-2.

В ходе испытаний Ту-2 наглядно продемонстрировали свои возможности. Самолеты атаковали железнодорожные станции, мосты, склады и аэродромы. Они сбрасывали бомбы всех калибров вплоть до 1000 кг с наружной и внутренней подвески. Всего за период испытаний на врага обрушили более 40 т боеприпасов. Пе-2 мог брать бомбы не крупнее 500 кг и при бомбометании с пикирования нес их только снаружи. По подсчетам, в среднем в каждом вылете туполевская машина заменяла 2,5 Пе-2.

Возможность подвески крупнокалиберных бомб была эффективно использована при налете на немецкий подземный склад горючего у деревни Тро стено 27 сентября 1942 г. Его несколько раз бомбили Пе-2, использовавшие бомбы ФАБ-100, но безрезультатно. Решили попробовать взорвать его бомбами ФАБ-1000 с Ту-2. Тройку бомбардировщиков сопровождали десять истребителей ЛаГГ-5. Командиру прикрытия пригрозили, что за каждый потерянный Ту-2 он ответит головой. Голова у него была всего одна. Когда группу перехватили девять немецких истребителей Bf 109, часть немцев попыталась оттеснить ЛаГГ-5, а другая ринулась к бомбардировщикам. Но оторвать эскорт от Ту-2 не удалось. Совместными усилиями советских истребителей и стрелков на бомбардировщиках противника отогнали. Экипажи успешно сбросили бомбы на цель. Склад взлетел на воздух. Все три Ту-2 без помех вернулись в Мигалово.

Громов не удержался и лично опробовал новый самолет, отозвавшись о нем очень хорошо. В своих мемуарах он потом написал: «Я сам летал на Ту-2 с большим удовольствием».

В отчете о войсковых испытаниях новый бомбардировщик получил высокую оценку. В нем содержалась весьма примечательная фраза: «Считать необходимым ускорить внедрение самолета Ту-2 в ВВС КА». Среди достоинств самолета отметили большую бомбовую нагрузку в сочетании со значительной дальностью полета, мощные и менее уязвимые моторы воздушного охлаждения, сильное вооружение, удобное размещение экипажа, хорошие летные данные и сравнительную простоту пилотирования. Машина без особых проблем летела на одном работающем моторе. В одном полете в двигатель Ту-2 угодил малокалиберный зенитный снаряд (от «эрликона»), но самолет продолжил полет и благополучно приземлился на аэродроме.

В отчете указали и недостатки, большая часть которых уже ранее была выявлена на испытаниях в НИИ ВВС и даже частично устранена на самолетах более поздних серий. Так, жаловались на то, что стартеры РИМ-24 не могут «прокрутить» мотор при температуре ниже 10 градусов мороза. Неудовлетворительная работа бензиномеров вкупе с подтеканием обратных клапанов вынуждала заправлять баки доверху, а затем стравливать излишки. Управление секторами газа признали слишком тугим, что усложняло полет в строю. Еще раз обратили внимание на неудобный доступ ко многим агрегатам мотоустановки.

Испытания закончили 5 октября, 11 октября главный инженер ВВС А.К. Репин утвердил оформленный испытателями отчет. По воспоминаниям наркома авиапромышленности А.И. Шахурина, эта объемистая прошнурованная книга с грифом «Совершенно секретно» прибыла в Москву дней через двадцать после подписания приказа о снятии бомбардировщика с производства. Один из экземпляров затребовал Сталин. После прочтения он вызвал Шахурина и сказал: «Оказывается, хвалят машину». Нарком стал отвечать, что он был против прекращения выпуска Ту-2, но был прерван. «бы неправильно поступили, - сказал Сталин. - бы должны были жаловаться на меня в ЦК».

На этом войсковые испытания не закончились. Наоборот, их масштабы увеличились. На фронт прибыл первый из подготовленных в Омске полков, 152-й отдельный бомбардировочный. Это была часть, уже имевшая боевой опыт; ранее она воевала на самолетах СБ, Ар-2 и Пе-2. Переучивание экипажей завершилось в сентябре 1942 г. Командовал полком подполковник А.С. Хлебников. Эта часть получила 29 бомбардировщиков Ту-2 разных серий; все они были вооружены двумя крупнокалиберными пулеметами УБТ, а на одной машине смонтировали три УБТ - во всех задних установках. (21060).

16 сентября 1942 совершили первый боевой вылет в рамках войсковых испытаний 3-х Ту-2.

В сентябре 1942 г. из-за большого количества дефектов, присущих самолетам первых серий, удалось приступить ко второму этапу войсковых испытаний. Три самолета с экипажами из НИИ ВВС перелетели на Калининский фронт, где действовала 3-я воздушная армия. Армией командовал генерал-полковник М.М. Громов, в прошлом известный летчик-испытатель, знаменитый также целым рядом дальних перелетов, в том числе из Москвы в США через Северный полюс. Перед войной он руководил Летно-испытатель- ным институтом (ЛИИ). Не случайно к Громову направляли на войсковые испытания различные новые советские и иностранные боевые самолеты: все понимали, что он сможет дать им объективную оценку.

Тройку Ту-2 разместили на аэродроме Мигалово под Калинином (ныне Тверь), где базировался 128-й ближнебомбардировочный полк, вооруженный пикировщиками Пе-2. От туполевского бюро туда прибыл Д.С. Марков.

Обычно машины использовались для бомбометания днем с горизонтального полета. В зависимости от задания брали от 1000 до 2000 кг бомб. Всего за период испытаний совершили 25 боевых вылетов - примерно по одному на самолет в сутки, при средней дальности 500 км.

Первоначально Ту-2 обязательно сопровождали истребители, позже их стали выпускать и самостоятельно. Машины попадали под обстрел зенитной артиллерии, сталкивались с истребителями противника, но потерь не имели.

В некоторых полетах участвовали летчики 128-го полка, которые могли при этом сравнить два типа бомбардировщиков - Пе-2 и новые Ту-2.

В ходе испытаний Ту-2 наглядно продемонстрировали свои возможности. Самолеты атаковали железнодорожные станции, мосты, склады и аэродромы. Они сбрасывали бомбы всех калибров вплоть до 1000 кг с наружной и внутренней подвески. Всего за период испытаний на врага обрушили более 40 т боеприпасов. Пе-2 мог брать бомбы не крупнее 500 кг и при бомбометании с пикирования нес их только снаружи.

По подсчетам, в среднем в каждом вылете туполевская машина заменяла 2,5 Пе-2.

Возможность подвески крупнокалиберных бомб была эффективно использована при налете на немецкий подземный склад горючего у деревни Тростено 27 сентября 1942 г. Его несколько раз бомбили Пе-2, использовавшие бомбы ФАБ-100, но безрезультатно. Решили попробовать взорвать его бомбами ФАБ-1000 с Ту-2. Тройку бомбардировщиков сопровождали десять истребителей ЛаГГ-3. Командиру прикрытия пригрозили, что за каждый потерянный Ту-2 он ответит головой. Голова у нею была всею одна. Когда группу перехватили девять немецких истребителей Bf 109, часть немцев попыталась оттеснить ЛаГГ-3, а другая ринулась к бомбардировщикам. Но оторвать эскорт от Ту-2 не удалось. Совместными усилиями советских истребителей и стрелков на бомбардировщиках противника отогнали. Экипажи успешно сбросили бомбы на цель. Склад взлетел на воздух. Все три Ту-2 без помех вернулись в Мигалово.

Громов не удержался и лично опробовал новый самолет, отозвавшись о нем очень хорошо. В своих мемуарах он потом написал: "Я сам летал на Ту-2 с большим удовольствием".

В отчете о войсковых испытаниях новый бомбардировщик получил высокую оценку. В нем содержалась весьма примечательная фраза: "Считать необходимым ускорить внедрение самолета Ту-2 в ВВС КА". Среди достоинств самолета отметили большую бомбовую нагрузку в сочетании со значительной дальностью полета, мощные и менее уязвимые моторы воздушного охлаждения, сильное вооружение, удобное размещение экипажа, хорошие летные данные и сравнительную простоту пилотирования. Машина без особых проблем летела на одном работающем моторе. В одном полете в двигатель Ту-2 угодил малокалиберный зенитный снаряд (от "эрликона"), но самолет продолжил свой путь и благополучно приземлился на аэродроме.

В отчете указали и недостатки, большая часть которых уже ранее была выявлена на испытаниях в НИИ ВВС и даже частично устранена на самолетах более поздних серий. Так, жаловались на то, что стартеры РИМ-24 не могут "прокрутить" мотор при температуре ниже 10 градусов мороза. Неудовлетворительная работа бензиномеров вкупе с подтеканием обратных клапанов вынуждала заправлять баки доверху, а затем стравливать излишки. Управление секторами газа признали слишком тугим, что усложняло полет в строю. Еще раз обратили внимание на неудобный доступ ко многим агрегатам мотоустановки.

Испытания закончили 3 октября, 11 октября главный инженер ВВС Репин утвердил оформленный испытателями отчет. По воспоминаниям наркома авиапромышленности А.И. Шахурина, эта объемистая прошнурованная книга с грифом "Совершенно секретно" прибыла в Москву дней через двадцать после подписания приказа о снятии бомбардировщика с производства. Один из экземпляров затребовал Сталин. После прочтения он вызвал Шахурина и сказал: "Оказывается, хвалят машину". Нарком стал отвечать, что он был против прекращения выпуска Ту-2, но был прерван. "Вы неправильно поступили, - сказал Сталин. - Вы должны были жаловаться на меня в ЦК".

По-видимому, Сталин понял ошибочность принятого решения, но не спешил его менять. Приказа о восстановлении производства Ту-2 сразу же не последовало (11988).

С 16 сентября по 3 октября 1942 г. — прошли и войсковые испытания первых трех серийных самолётов Ту-2 (№№ 101, 102 и 201) в 3-й ВА на Калининском фронте. Моторы М-82 на них стояли 1-й серии с электроинерционным самопуском. За время испытаний в течение 9 лётных дней выполнили 48 самолёто-вылетов при общем налёте 76 час 20 мин, из них на боевые задания — 25 вылетов с налётом 64 час 41 мин. При выполнении боевых действий звено Ту-2 сбросило по различным целям 40100 кг бомб калибра от 100 до 1000 кг. Встреч с истребителями противника и поражения зенитным огнем в процессе испытаний не произошло.

Заключение по самолёту гласило:

«В самолёте Ту-2 с двумя моторами М-82 правильно разрешена тактическая схема современного бомбардировщика. Его положительными боевыми свойствами являются:

1. Большая бомбовая нагрузка при достаточном радиусе действия.

2. Наличие моторов воздушного охлаждения.

3. Хорошая огневая схема, являющаяся эффективной при установке тяжёлых пулемётов и пушек.

4. Экипаж 4 чел. И его размещение, обеспечивающее надежно боевую работу штурману и летчику.

5. Возможность полёта на одном моторе.

6. Лёгкость освоения лётным составом после самолёта Пе-2...

Благодаря наличию моторов воздушного охлаждения самолёт Ту-2 имеет повышенную живучесть по отношению однотипного самолёта с моторами жидкостного охлаждения (напр. Пе-2). Однако живучесть самолёта Ту-2 значительно снижается уязвимостью бен- зосистемы и системы гидравлики...»

Моторы М-82 в процессе испытаний Ту-2 работали надёжно. Температурные режимы, как правило, сохранялись в пределах нормы. Во второй части испытаний на отдельных моторах наблюдалась тряска. Причинами тряски являлись: преждевременный выход из строя свечей ВГ-12 (через 10-12 часов), биение коков винтов из-за плохой балансировки и быстрого износа центрирующих колец, нарушение регулировки зазоров газораспределения ранее гарантированных заводом сроков на одном моторе через 20 часов вместо 50-ти.

При этом моторы работали в довольно щадящем режиме. Даже взлёты с наружной подвеской 2-х ФАБ-1000 производились с бетонной дорожки аэродрома Мигалово без форсажа, что увеличивало длину разбега до 1200-1300 м.

Испытаниями установили относительно большую длительность подготовки самолётов к боевому вылету главным образом по причине ненадежности электроинерционного самопуска РИМ-24, при температурах воздуха ниже +10°С он не обеспечивал запуск моторов. Подготовка к повторному вылету осложнялась процессом заправки горючим. Неудовлетворительная работа бензиномеров и пропускание обратных клапанов заставляли заливать бензобаки горючим полностью, а затем сливать его до требуемого количества.

Полученные при испытаниях данные расходов горючего в основном подтверждали результаты испытаний, проведенных в НИИ ВВС. Расход горючего у ведомых самолётов превышал на 7-8% расход ведущего самолёта.

Управление секторами нормального газа в кабине лётчика требовало больших усилий, что делало почти невозможным полёт в строю на близких дистанциях.

Испытания показали исключительно трудный подход к агрегатам, расположенным на задней крышке картера мотора, что удлиняло время монтажа и демонтажа агрегатов, устранение дефектов на них. Так, например: замена прокладки агрегата тройного привода потребовала около 6 час, а подтяжка гаек крепления РИМ-24, ГС-1000 и ПЦН требовала слива масла и снятия масляного бака.

В качестве недостатка отмечалась также незащищенность агрегатов ВМГ, расположенных между задней крышкой картера мотора и противопожарной перегородкой.

В целом Ту-2 получил положительную оценку, но отчёт по испытаниям Главный инженер ВВС КА А.К. Репин утвердил только 11 октября 1942 г. (15813).

16 сентября 1942 вышел приказ НКАП N 707с:

"В исполнение постановления ГКО N 2302 от 13 сентября 1941:

1. Директорам заводов 47 Шаройко, 471 Грибовскому и 464 Перовскому организовать серийное производство 2 моторных легких самолетов Як-6 конструкции А.С.Я.

2. Директору завода 494 Шелухину организовать серийное производство самолетов С-2

3. Директору завода 168 Шпакову организовать серийное производство самолетов УТ-2

4. В целях создания необходимой мощности для производства самолетов Як-6 в Москве объединить завод 464, изготавливающий десантные планеры, и заводы 388 и 457 по производству деревянных агрегатов, присвоив объединенному заводу номер 464, освободив заводы 388 и 457 от производства самолетных агрегатов к машинам Пе-2 и МиГ-3.

5. В связи с организацией производства самолетов Як-6 и самолетов С-2 и УТ-2 на заводах 168, 471 и 494 освободить эти заводы от производства десантных планеров Г-11 и КЦ-20

6. Утвердить программу выпуска самолетов Як-6 в 1942 в количестве 132 из них: в сентябре - 3, в октябре - 14, в ноябре - 40, в декабре - 75

8. Утвердить программу выпуска самолетов С-2 и УТ-2 в 1942 в следующих количествах: по 494 - С-2 35, по 168 - УТ-2 - 35

16. Реорганизовать 11 ГУ (планерное) в ГУ по производству легкомоторных самолетов

Включить в состав 11 ГУ заводы 47, 116, 168, 387, 445, 463, 464, 468, 471, 494, 600

17. Самолет конструкции А.С.Я. с 2-мя М-11 впредь именовать Як-6

18. Перевезти до 1 октября 1942 завод 241 г. Тюмень на площади завода 463 в Рязань

19.а) прошедшие гос. испытания УТ планера А-2 и 7 местного десантного планера А-7 оставить в производстве на заводах: 499 - А-2 и А-7, 445 - А-7, 463 - А-7 (1591,48).

16 сентября 1942 в Москве в НИИ ВВС закончились гос. испытания транспортной версии Як-6, которые проходили с 8 сентября 1942. Оценка в целом была положительная, но отметили продольную и поперечную неустойчивость, малую нагрузку на ручку управления, не позволяющую оценивать реальную ситуацию. Ночью машину использовать было нельзя, т.к. приборная доска отражалась в лобовом стекле. Неразъемное крыло затрудняло эксплуатацию

Всего 34 полетаЭ вл м Лисицын, ви - м А.В.Синельников. В облете приняло участие 12 л (4657, 16).

Отчет по облету, доложенный И.В.С.:

Самолет прост в пр-ве и эксплуатации, дешев. Не требует высококачественного горючего, м.б. использован как транспортный, санитарный, связной, НББ.

Он м.б. рекомендован для серийного пр-ва и принятия на вооружение при условии проведения следующих доводок:

- Улучшение поперечной устойчивости,

- Усиление нагрузки на рули,

- Улучшение обзора вперед на рулежке и наборе,

- Введение разъемного крыла,

- Доводка кабины для ночных полетов.

Указанные доводки легко осуществимы и д.б. произведены с первого серийного с-та.” (4657, 16).

16 сентября 1943 г. по причине изношенности N443 - бывший АНТ-373 Родина - списали, после чего следы его затерялись навсегда (11946).

16 сентября 1942 года в соответствии с приказом НКАП № 707с от 11 гл. управление было реорганизовано в Главк по производству легко-моторных самолетов.

На основании приказа № 141сс от 22 января 1951 года 11 гл. управление было ликвидировано. Заводы №№ 116, 272, 464, 473, 475, 797 были переданы 10 гл. управлению. Заводы №№ 47 и 168 были переданы 1 гл. управлению (10113).

16 сентября 1942 г. по приказу № 707с завод Завод № 457 НКАП /г. Москва Наставнический пер., 3 (02.1942 г.)/ влит в состав завода № 464 НКАП и выбыл из числа действующих (11982).

16 сентября 1942 г. по приказу № 707с завод № 241 НКАП к 10.1942 г. переведен на площадку завода № 463 НКАП и влит в его состав.

В 1947 г. в Москве действовал завод № 241.

Директор (1942 г.-)- А.Н. Рафаэлянц.

Гл. инженер (-1942 г.)- А.Н. Рафаэлянц.

Производство: планеры: КЦ-2 (1941)- 2, А-7.

ОКБ гл. конструктора O.K. Антонова при заводе № 241 НКАП

Работы по модификации планеров А-7, А-2.

По приказу № 618с от 12.08.1942 г. ОКБ Антонова переведено с завода № 241 в Тушино на завод № 464 НКАП для продолжения работ по планерам (11982).

16 сентября 1942 г. по приказу № 707с на площадку завода № 463 (Завод № 463 НКАП, МАП /г. Рязань/) к 10.1942 г. переведен из Тюмени завод № 241 НКАП с производством планера А-7 и влит в состав завода № 463. В годы войны производство лафетов вооружения, подвесных баков, наземного оборудования для техобслуживания самолетов, запчастей для У-2. Строились планеры Г-9, А-7. С 08.1942 г.- освоение выпуска подвесных кабин для У-2 и Р-5.

По приказу № 730с от 4.12.1943 г. на заводе № 463 организовано КБ по десантным планерам. В него переведен с завода № 471 и влит коллектив ОКБ В.К. Грибовского, который назначен гл. конструктором завода № 463.

По приказу № 306с/ 203пс от 24.07.1945 г. заводу передан личный состав и оборудование ликвидированного завода № 471 НКАП. С 1943 г.- подготова производства планера Г-11 (Гр-29).

По приказу № 310с от 17.05.1947 г. вновь оговорена организация при заводе ОКБ по десантным планерам. Грибовский назначен директором завода. Тем же приказом завод оставлен в 11 ГУ, а ОКБ-463 подчинено 7ГУ. Вело сопровождение серии планеров Г-9, Г-11.

В 1948 г. планерное производство прекращено. Строился По-2 и его модификация «аэропыла»- AIL

По приказу № 440с от 21.06.1948 г. ОКБ-463 реорганизовано с 1.07.1948 г. в Серийное КБ завода № 463 МАП.

Еще в начале 1945 г. на заводе приступили к организации производства опознавательной аппаратуры. С 1951 г. завод полностью переведен на выпуск радиоаппаратуры, для чего с 1.09.1950 г. передан из 11ГУ в 17ГУ МАП.

На заводе проведена реконструкция. Начато серийное производство РЛ-оборудования и БРЛС для Ил-28.

В середине 1950-х  г. при заводе № 463 образовался филиал ОКБ-339 МАП для решения вопросов, связанных с серийным производством БРЛС. С 08.1957 г. при реорганизации аппарата МАП (передачи серийных заводов в СНХ) филиал ОКБ-339 на заводе № 463 передан во вновь образованное 4ГУ МАП.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. завод передан в ведение Рязанского СНХ РСФСР, с 1965 г. снова в МАП.

Далее, вероятно, завод имел наименование «п/я 141» и в 1963 г. был переименован в завод «Красное знамя».

Директор (08.1942 г.)- П.А. Букреев, (01.1943 г.)- П.В. Рычков, (12.1943; 06.1946 г.)- И.И. Девяткин, (02.1945 г.)- И.И. Копошилко, (05.1947 г.-)- В.К. Грибовский, (1951-52 г.)- А.Н. Голенищев, (1953-65 г.)- К.А. Машевский.

Гл. конструктор (12.1943 г.-)- В.К. Грибовский {7.09.1899-77}.

Начальник производства (-1965 г.)- В.Д. Мельничук.

Начальники цехов: Н.И. Вахромов, В.Д. Мельничук.

Производство: планеры: Г-9, А-7 (ВОВ), Г-11 (1943-45; 1946-48), Г-31 (1948); самолет По-2А (1946-49); крылья, в/винты; катапультные кресла, наземное оборудование для МиГ-15; прицельная станция бомбометания и навигации ПСБН-М для Ил-28 (1951); РЛС: РП-6 «Сокол» для Як-25М (1954-), «Эмблема» для Ил-18 (1956-), РЛ прицел РП-11 «Орел» для Су-11, Су-15, Як-28П (1959-).

Завод, ПО «Красное знамя» МРП, п/я 141, АООТ, ОАО «Завод «Красное знамя» /390043  г. Рязань пр. Шабулина, 2А тел. 93-85-17/

Завод был в 1951 г. В конце 1950-х  г. освоен выпуск РЛ прицелов бомбометания для Ил-28.

В 1963 г. предприятие «п/я 141» переименовано в завод «Красное знамя». В 1965 г. по приказу МРП из состава завода выделен самостоятельный ГРПЗ с производством авиационного РЭО.

В 1960-е  г. выпускалась РЭА для РН «Союз», «Протон». С конца 1960-х  г. - наземная аппаратура ЗРК СНР- 75РД, затем - бортовая аппаратура для С-200, С-300П, бортовые вычислительные комплексы для ракет морского базирования.

В 1973 г. на базе завода «Красное знамя» создано ПО, в которое также вошло РКБ «Глобус».

В 1994 г. ПО «Красное знамя» преобразовано в АООТ «Завод «Красное знамя», с 1997 г.- ОАО.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

В составе предприятия (2004 г.): СКБ; промышленная испытательная лаборатория; (2008 г.) НПЦ. Имелись производства: точная механообработка, слесарно-каркасное и штамповочное, сварочное, термообработка, волноводов, гальваническое, электроэлементов и моточных узлов, инструментальное, двухслойных и многослойных печатных плат, сборочное радиоэлектронных изделий, лакокрасочных покрытий рабочих фотошаблонов для изготовления печатных плат, тонкопленочные технологии, настроечно-регулировочные работы и испытания РЭА.

Директор (1965-77 г.)- К.А. Машевский. Гендиректор (1994-96 г.)- С.Я. Выренков, (1996-2000 г.)- В.Ф. Шумилин, (2000-07 г.-)- А.И. Мороз.

Зам. гендиректора: по производству- П.П. Писчиков; по реконструкции и техническому перевооружению производства, эксплуатации основных фондов и оборудования- А.И. Мороз; по производству ТНП- В.Ф. Шумилин.

Начальник производства- И.А. Худыш. Коммерческий директор (2004 г.)- А.С. Евтюхин. Технический директор (2004 г.)- Д.Н. Адамов.

Гл. инженер (-1973 г.)- И.А. Худыш, (-1989 г.)- С.Я. Выренков, (-1996 г.)- В.Ф. Шумилин, (-2000 г.)- А.И. Мороз, (-2002 г.)- Д.А. Белых.

Зам. гл. инженера- Д.А. Белых.

Гл. контролер- С.Я. Выренков.

Начальники отделений: спецтехники- А.Н. Большаков.

Начальники цехов: Д.А. Белых, (1982 г.-)- П.П. Писчиков, (-1997 г.)- Б.В. Сорокин, И.А. Худыш, В.Ф. Шумилин.

Зам. начальника цеха: С.Я. Выренков, Б.В. Сорокин, В.Ф. Шумилин.

Начальники отделов: (-1997 г.)- А.Н. Большаков, С.Я. Выренков, (1991 г.-)- А.И. Мороз, П.П. Писчиков.

Зам. начальника отдела: Д.А. Белых.

Начальники секторов: (2000-е)- B.JI. Колесников.

Начальники лабораторий: радиоизмерительной- И.А. Худыш.

Начальники бюро: КРТБ- А.Н. Большаков.130

Производство: телевизоры: «Юность Р-603», «Сапфир-401, -402, -412, -455, 23ТБ-307, 23ТБ-311, 23ТБ-406, 23ТБ-431, 37ТЦ-4324, 37ТЦ-5211, 37ТЦ-6211, 37ТЦ-7311»; антенна СТВ-30; (2004 г.): система автоматизированного ведения пригородного электропоезда САВПЭ-М1; автоматизированная система прецизионного контроля печатных плат АСПК-ПП; извещатели: пожарный оптико-электронный ИП 212-49 (ДИП-49), охранный поверхностный вибрационный «Грань-2М», охранный объемный «Сапфир-ИК», прибор объемно-контрольныйпожарный ППКП-019-20/60-3; сигнализатор уровня жидкости СУЖ-П-И, информационно- измерительная система ИИС-2М, оптоволоконный сигнализатор горения СГ-02; горелки: дизельные РУСНИТ- 50100, газовые, автоматизированные электрокотлы РУСНИТ; светомузыкальный бокал cMB-3.wwwkrasn0yeznamyara

Рязанское КБ (РКБ) «Глобус», ФГУП «РКБ «Глобус» /390013  г. Рязань ул. Высоковольтная, 6 тел. 75-32-08/

Создано по приказу МАП № 642 от 27.09.1955 г. для разработки первых отечественных автономных систем автоматизированного контроля.

В 1973 г. РКБ «Глобус» вошло в состав ПО «Красное знамя» (с самостоятельным балансом). В 1982 г. РКБ вышло из состава ПО.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Разработка (2005 г.): автоматизированные контрольно-испытательные передвижные станции (АКИПС) для ТО изделий при эксплуатации в жестких условиях; автоматизированные контрольно-испытательные стационарные станции (АКИС); автоматизированная контрольно-измерительная аппаратура (АКИА).

В составе РКБ (2005 г.): научно-исследовательские подразделения, ОП, испытательная база, управленческие и обслуживающие подразделения.

Директор (1989-2006 г.-)- Н.Н. Пономарев.

Гл. конструктор (2004 г.)- Н.Н. Пономарев.

Зам. гл. конструкторов: (-1970 г.)- А.Н. Осокин.

Создано: автоматизированные системы ТО и контроля: 5К13, 5К43, 9В91, 9В95, 9В91М, 9В95М, 9В930, 9В97, 9В98, 70К6, 80К6,22Д6,23Д6,24Д6, Л088, «ОКА»; экспортные «ОКА-Э-1», «ОКА-190», АКИС 9В930М-1.101 Рязанский государственный приборный завод, ПО «Радиоприбор», ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» (ГРПЗ) ФАП /г. Рязань а/я 159/

/390000  г. Рязань ул. (Каляева) Семинарская, 32 тел. (0912) 77-23-27,21-61-47/

В 1965 г. из состава завода «Красное знамя» выделился самостоятельный Рязанский государственный приборный завод для производства авиационного РЭО. В 1979 г. действовало ПО «Радиоприбор».

В 1970-е  г. проведена реконструкция завода.

В 1990-е  г. велась разработка перспективных РЛПК совместно с НИИП им. Тихомирова. Подготовлено производство ФАР для РЛПК легких истребителей «Оса».

В 1993 г. завод преобразован в ГП, далее - ФГУП ГРПЗ. В 1996 г. ГРПЗ вошёл в ВПК «МАЛО». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий.

С 1997 г. освоен выпуск медицинской техники.

Имеет филиал (2002 г.)- Касимовский приборный завод.

Направления деятельности (2003 г.): РЭО для военной и гражданской авиации; системы управления вооружением, включая РЛС, антенные системы с электронным управлением лучом; изделия связи, телеметрии, точной механики, медицинской техники; (2005 г.): разработка многофункциональной системы обработки видеоизображений «Охотник» для оптико-электронной станции сопровождения целей; (2006 г.): лазерно-лучевые системы наведения (ЛЛСН) управляемого оружия.

В 2006 г. передана документация и велась подготовка к выпуску РЛ системы управления «Ирбис-Э» для Су-35.

Директор (1965-79 г.)- В.Д. Мельничук. Гендиректор (1979-85 г.)- А.И. Канащенков, (1985-94 г.)- А.Н. Червяков, (1994-2007 г.-)- А.Н. Червяков.

1-й зам. гендиректора (1994-2007 г.-)- Ю.И. Зеленюк. Зам. директора: по производству (-1988 г.)- Ю.И. Зеленюк; по общим вопросам и капстроительству (-1991 г.)- А.И. Мороз.

Директор: по производству и сбыту (2002 г.)- А. Г. Копнов;69 технический (1994-2007 г.-)- Ю.И. Зеленюк; Научно-конструкторского центра (НКЦ) (-2003-06 г.-)- Л. Костяшкин; Научно-технического центра (НТЦ) (-2003- 06 г.-)-  Г. Колодько; центра видеотехнологий (2007 г.)- Л. Костяшкин. Начальник производственного комплекса (2007 г.)- Ю. Клищенко.

Управляющий по коммерции (2001 г.)- В.В. Поспелов.

Зам. технического директора по ИАСУ (2007 г.)- А. Бурмакин.

Гл. инженер (1965-71 г.)- С.Я. Гутник, (1971-88 г.)- Н.И. Вахромов. (1988-94 г.)- Ю.И. Зеленюк.

Зам. гл. инженера- А.Н. Червяков.

Гл. технолог- А.Н. Червяков, (2007 г.)- М. Грибков. Гл. контролер (-1965 г.)- С .Я. Гутник, (-1971 г.)- Н.И. Вахромов.

Зам. гл. контролера- С.Я. Гутник.

Гл. конструкторы: направления (2006 г.)- В. Семенков, (2006 г.)- В. Лебедев, (2007 г.)- Ю. Романов; НКЦ (-2003- 07 г.-)- Л. Костяшкин.

Зам. гл. конструктора направления (2006 г.)- С. Стрепетов.

Начальники управлений: А.И. Мороз.

Начальники цехов: Ю.И. Зеленюк, А.И. Мороз, А.Н. Червяков. Начальник КБ- С.Я. Гутник. Начальник ЭРМ, ЭРБ- С .Я. Гутник.

Зам. начальника цеха: Ю.И. Зеленюк, А.И. Мороз. Зам. начальника ОКБ- А.Н. Червяков. Зам. начальника НТЦ (2003 г.)- Е. Шершнев.

Начальники групп: Ю.И. Зеленюк.130

Производство: РЛС: «Эмблема» для Ил-18 (1956-90-е), «изд. 323» для МиГ-23 (1969-), «Жук» для МиГ-29; РЛ прицел РП-11 «Орел» доя Су-11, Су-15, Як-28П (1959-); РЛПК: Н001, Н003, Н008, Н019 для МиГ-29, Ш-101 для Су-27 и Су-30, Н025Э для Ми-28НЭ (2005); навигационные РЛС РПСН-2, РПСН-3, КПЗ-А для Ил-18, Ан-24, Ан-26, Ил-76 и др.; системы управления для БР «СОБ», «ДРОБ»; БЦВМ «Багет-54» для РЛПК «Оса» (2003); ГН для авиаторпед «Щука»; бортовые радиотехнические системы ближней навигации для пассажирских и транспортных самолетов РСБН-85; ответчики госопознавания для всех отечественных ЛА: СРО, интегрированный 4280Э (2005); СУО для МиГ-29 и Су-27, РЛСУ «Барс» для Су-30МКИ, «Барс-29» для модернизации МиГ-29, РЛПК «Оса», РЭС «Адъютант», бортовая вычислительная машина «Соло-54»; выходные усилители мощности СВЧ-передатчико'в ЖР-2, КВУМ-716, Н11-2-01ИР (2005), модуль комплексированияи улучшения видеоизображений для танкового прибора наблюдения ТВН-10 (2007); изделия связи, телеметрии (2004 г.); система обработки информации (СОИ) «Охотник»; учебно-действующий стенд Н-19Э для обучения летно-технического персонала (2002); оптическая система телекоммуникаций «Мост», цифровые АТС «Протон- ССС», ЭАТС «Элком», РРЛ «Перевал», многоканальная система передачи ОК-420А, радиостанции «Заря» (2002), аппаратура для систем телемеханики (КП-Р, БРУ, М/ДК, «Гамма-КП», модем М50/200-Р), сварочные аппараты «Форсаж», печатные платы, медицинская техника (прибор измерения вну триглазного давления ИГД-02, ТГДц-01, электрокардиограф «Лекард»), сигнализатор «Метан», счетчики электроэнергии СЭТ-1, СЭТ-3, «Гамма» (2005); магнитофоны: «Русь-205, -207С, -309, М-309, М-310, П-310С», «Вымпел М-401», «Юниор», «Юниор-М»; магнитолы: «Русь-211С, РМ-212С»; «Русь Bn-201».wwgrpzru'

Касимовский приборный завод, Государственный Касимовский приборный завод

/391300 (391330)  г. Касимов Рязанской обл. ул. Индустриальная, 3/

Касимовский приборный завод образован в 1971 г. как филиал ГРПЗ (и был им на 2002 г.).

Производство: магнитофоны: «Вымпел М-401, М-411С», «Юниор-М»; магнитола «Вымпел РМ-421» (11982).

16 сентября 1942 г. вышел приказ НКАП:

«В целях создания необходимой мощности для производства Як-6 в Москве объединить завод №464, изготавливающий десантные планеры, и заводы №388 и №457 по производству деревянных агрегатов самолетов, присвоив объединенному заводу номер 464». Бывший завод №388 стал Филиалом №1 завода №464. Заведовал им инженер Лавренов. Задачей Филиала было «производство крыла самолета со всеми монтирующимися на нем механизмами и легкими агрегатами» (10752).

16 сентября 1942 г. нарком Шахурин издал приказ: «В целях создания необходимой мощности для производства Як-6 в Москве объединить завод №464, изготавливающий десантные планеры, и заводы №388 и №457 по производству деревянных агрегатов самолетов, присвоив объединенному заводу номер 464». Бывший завод №388 стал Филиалом №1 завода №464. Заведовал им инженер Лавренов. Задачей Филиала было «производство крыла самолета со всеми монтирующимися на нем механизмами и легкими агрегатами».

Выпускать крылья Як-6 заводу на 2-й Рыбинской долго не пришлось. 10 октября 1942 г. последовал приказ наркома авиапромышленности «Об увеличении выпуска самолетов-истребителей», в соответствии с которым несколько заводов останавливали выпуск тяжелых машин и спешно переходили на строительство только легких истребителей. В их числе оказался и завод №381 в Москве. Он прекратил выпуск Ил-2 и переключился на строительство истребителей Ла-5. Завод обладал всем необходимым оборудованием для освоения производства истребителей, за исключением деревообделочного цеха. Этот недостаток руководство НКАП решило устранить переподчинением завода на 2-й Рыбинской новому предприятию. 10 августа 1943 г. нарком Шахурин распорядился: «...Директору завода №464 тов.Перовскому передать к 25.08.43 заводу №381 для организации деревообделочного производства московский филиал завода №464 (быв. Красносельская мебельная фабрика), кроме территории 2». Крылья Як-6 в производственной программе Филиала 1 заменили крылья Ла-5, а затем и Ла-7.

У расположенной между 3-й и 2-й Рыбинскими улицами «территории №2» бывшей мебельной фабрики судьба с 1943 г. стала складываться по-другому (11242).

16 сентября 1942 г. по приказу НКАП № 707с в состав завода № 464 в Тушино влиты заводы № 388 и № 457 НКАП. Профиль завода изменен: вместо А-7 началось производство самолета Як-6 (10776).

16 сентября 1942 г. завод №464 для обеспечения производства самолетов Як-6 в соответствии с приказом НКАП №707 был объединен с мощностями завода №388 НКАП и завода №457 НКАП с образованием единого завода №464 НКАП. Изготовление планеров в связи с этим прекращено. Производство Як-6 шло здесь в период 1942-43гг. В соответствии с приказом №174 от 27.3.43 г. заводу №464 были переданы часть личного состава, металлорежущего оборудование реэвакуированного из г.Алапаевска завода №445 НКАП (10777).

16 сентября 1942 г. по приказу № 707с в состав завода № 464 влиты заводы № 388 и № 457 НКАП. Профиль завода изменен: вместо А-7 началось производство самолета Як-6.

По приказу № 789с от 19.10.1942 г. при заводе № 464 образована группа ПМ (пластмасс), в ее состав переведен коллектив ОКБ завода № 294 НКАП гл. конструктора Д.А. Михайлова.

По приказу № 174с от 27.03.1943 г. заводу № 464 переданы часть личного состава, оборудования и материалы завода № 445 НКАП.

По приказу № 416с от 14.07.1943 г. завод № 464 для улучшения условий для ремонта самолета Ли-2 перебазирован на ст. Долгопрудная Московской обл. на площадку завода № 462 НКАП и объединен с ним под названием Завод № 464 НКАП в системе Г1ГУ. Одновременно тем же приказом в Тушино на освободившуюся площадку завода № 464 переведен Завод № 289 НКАП из Молотова и завод № 380 из Калининграда. С 07.1943 г. заводу задан ремонт Як-6.

Завод имел два филиала. Московский филиал завода- Красносельская мебельная фабрика Горместпрома. По приказу № 487с от 10.08.1943 г. она передана в качестве филиала № 1 заводу № 381 НКАП. Другой филиал (возможно, это Мебельная фабрика Управления делами СНК СССР) по приказу № 743с от 11.12.1943 г. также передан заводу № 3 81 НКАП в качестве филиала № 2.

В 1944 г. выпущена экспериментальная партия высокоточных планирующих бомб.104

По приказу № 404с от20.10.1945гзаводс 1.10.1945 г. передан из 11ГУв 17ГУ для работ по радиоаппаратуре и электротехническим изделиям. Передан из 17ГУ в 11ГУ с 1.01.1946 г. Передан как опытный завод из 11ГУ в 7ГУ с 1.06.1946 г. Передан из 7ГУ в ИГУ с 1.07.1948 г. как серийный завод. Передан из 11ГУ в 1ГУ с 1.03.1951 г. Передан из 1ГУ в 6ГУ с 1.10.1951 г. С 07.1953 г. переведен в 9ГУ МОП. С 08.1953 г. - в 6ГУ МАП. По приказу № 268с от 19.04.1955 г. передан из 6ГУ МАП в МОП с 1.04.1955 г. В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

По приказу № 419с от 2.07.1946 г. завод определен в качестве производственной базы А.С. Яковлева. Началось освоение производства планера Як-14.

В 06.1951 г. началось освоение ЗУР В-300 для системы С-25 ПВО Москвы, с 1957 г.- освоение В-750. С 1958 г.- подготовка к производству противоракеты В-1000. По решению ВПК от 4.04.1963 г. заводу поручен выпуск противоракет А-350 системы А-35 (но изготовлено лишь несколько опытных).

В 03.1958 г. при заводе создано ОКБ.

С 01.1964 г. началось освоение производства Ан-2М.

В 1953  г. назывался Долгопруденский машиностроительный завод. В 1991 г. переименован в ДНПП. В 2002 г.- ОАО «ДНПП». В его состав входят (2002 г.): Долгопруденский машиностроительный завод, Воскресенский агрегатный завод, Кимовский завод металлоизделий. По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Директор (-02-07.1943 г.-)- П.П. Перовский, (12.1943 г.)- М.И. Шелухин, (-02-11.1944 г.-)- А.В. Агурьев, (-02- 05.1945 г.-)- И.М. Шпаков, (-03.1946-49 г.-)- Борисов, (1959 г.)- И.В. Дорошенко. Гендиректор (1990-е)-  Г.М. Мордвинов, (1999 г.)- В.П. Эктов,58 (1999-2006 г.-)-  Г.П. Ежов.

Зам. гендиректора: (2004 г.)- В.Г1. Эктов, (2009 г.)- В. Аверчук; по финансово-экономическим вопросам (- 1999 г.)-  Г.П. Ежов; по режиму и охране-  Г.П. Ежов.

Гл. конструктор (07.1941 г.-)- O.K. Антонов, (07.1946-47 г.)- А.С. Яковлев. Ген. конструктор (-1999-2004 г.-)- В.П. Эктов.69

Гл. инженер (2004 г.)- А.П. Коробов.

Начальники цехов: (2004 г.)- В.В. Кононов.

Ведущие конструкторы: (2004 г.)- А.П. Булашевич, (2004 г.)- В.В. Соков.

Производство: планер А-7 (1941-42); самолеты: Як-6 (1942-43)- 50, У-2 (1943-45)- 1364, Як-14, Як-10 (1946)- 2, Як-12 (1948-51), Як-15УТ, Як-16, Ан-2М (1966-71)- 506; ЗУР: В-300 («205», 1952-54), «207А» (1954-57), В-750 (1957-58), В-750В (1959-60), В-755 (1961-), 13Д (1960), ЗМ9 для ЗРК «Куб» (1967-), ЗМ9М1 для «Куб-М1» (1972- ), ЗМ9МЗ для «Куб-МЗ» (1975-), 9М38 для ЗРК «Бук» (1977-), 9М38М1 для «Бук-М1» и «Штиль» (1982-2003-), 9М317 для ЗРК «Бук-М1-2» (1994-2003-); УР: Р-33 (1981-); противоракеты: В-1000 (1959-62) -100, А-350Ж (1963), В-825 (5Я27, 1969-73)- 20; стрелковые установки ГП-9, СППУ-22, УПК-23 (1980-е); пусковая установка АПУ-60-II для Р-60; пороховые двигатели: ПРД-18М и ПРД-58 для В-750, ПРД-290 для В-755, ПРД-45 для В-625; корпуса РДТТ 5С47 для А-350 (1960-е); корректируемая авиабомба КАБ-500 (2003); программные блоки ракет- мишеней ЗМ20МЗ, запчасти для ракет ЗМ9МЗ и торпед (2003); передвижная контрольно-испытательная станция (КИПС) 5К45; система стартовой автоматики и обмена информацией стартовых комплексов; радиоприемники «Маршалл» (1945-);101 пассажирские кресла для ж/д вагонов (2009).

Ремонт: Як-6 (1943-).

Заводской №: Ан-2М № 600810: 6- год выпуска, 008- серия, 10- № самолета в серии.

ОКБ завода № 464 гл. конструктора O.K. Антонова

По приказу № 618с от 12.08.1942 г. ОКБ Антонова переведено с завода № 241 в Тушино на завод № 464 для продолжения работ по планерам А-7 (РФ-8) и А-2 (УС-6). Велись также работы по планерам А-Т, А-ИП (ВП) и А- БП (ВПБ). ОКБ привлекалось к работам по тематике группы Д.А. Михайлова.

С 09.1942 г. работы по планерам приостановлены. Антонов в 1943-46 г. работал в ОКБ Яковлева.

Группа «ПМ» при заводе № 464 НКАП

Образована по приказу № 789с от 19.10.1942 г. для проектирования самолетных и планерных агрегатов и деталей из пластмасс. Тем же приказом в состав группы переведен коллектив ОКБ ПМ гл. конструктора Д.А. Михайлова со всем оборудованием и заделами с завода № 294 НКАП (филиал завода № 22 НКАП).

В начале 1943 г. группа Д.А. Михайлова размещалась уже на территории завода № 156, хотя формально принадлежала заводу № 464. Отсюда по приказу № 107с от 22.02.1943 г. она была передана в состав ВИАМ.

ОКБ завода № 464

Создано 10.03.1958 г. для разработки и внедрения в серию ЗУР для систем ПВО и ПРО.

Спроектирован и испытан ряд экспериментальных ракет для проведения НИР по заказу ЦАГИ, ЛИИ, ЦИАМ. С 09.1959 г.- разработка 2Я2ТА, по решению ВПК от 21.12.1959 г. создавалась С1А, по решению ВПК от 23.05.1961 г.-Я2ТА, в 1963 г. создана 1Я2ТА.

В 1958-60 г.- разработка ракеты для системы ПРО «Сатурн». В 1960 г. по инициативе П.Д. Грушина и директора завода И.В. Дорошенко работы были прекращены.

С 1970 г. принимало участие в разработке ЗУР и стартовой автоматики для ЗРК «Бук». В 1994-97 г. совместно с НИИП им. Тихомирова и Ульяновским механическим заводом разработан ЗРК «Бук-М1-2» и ракета 9МЗ17.

Работы (2005 г.): разработка ракет 9МЗ17М, 9МЗ17А, 9МЗ17МА.

Начальник (1958-61 г.)- Л. Г. Головин (снят).

Гл. конструктор (-1961 г.)- Л. Г. Головин, (1961 г.-)- М.А. Любомудров.

Гл. конструкторы: В.П. Эктов (9М317).

Создано: ЗУР: 9М38М1, 9М317; исследовательские ракеты Я2ТА, 1Я2ТА, 2Я2ТА, С1А на базе В-1000; передвижная контрольно-испытательная станция (КИПС) 5К45 для войск ПВО; система стартовой автоматики и обмена информацией стартовых комплексов сухопутных и морских ракет.

ФГУП «Воскресенский государственный казенный агрегатный завод» /ст. Фаустово Московской обл. тел. 556-07-47/

Входил в ОАО «ДНПП» (2002 г.). По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий.

Кнмовский завод металлоизделий /г. Кимовск Тульской обл./

Входил в ОАО «ДНПП» (2002 г.) (11982).

16 сентября 1942 г. по приказу № 707с завод № 388 влит в состав завода № 464 НКАП.

Директор (03.1942 г.)- В.Е. Мурков.

Начальник КО (середина-конец 1942 г.)- O.K. Антонов (11982).

16 сентября 1942 вышел приказ НКАП и ГУ ВВС N 700с/038:

"В целях усиления противопожарной защиты боевых самолетов:

2. Нач. ВИАМ Туманову представить в комиссию к 15 сентября 1942 весь материал по защите бензобаков от вытекания горючего при простреле

3. Директору завода 156 Ржищеву представить в комиссию к 15 сентября весь материал по применению инертного газа на самолетах (1590,130).

Другие оборонные отрасли:

16 сентября 1942 года на “Ржевском полигоне” были испытаны две мины 280мм мины МТБ, изготовленные на заводе им. Ленина и снаряженные в ГИПХе. Реактивные мины МТВ-280 имели зажигательный состав следующего состава: 27,35% бензина, 1,65% нафталат-алюминия, 3% серы и 68% бертолетовой соли. Стрельба производилась с позиции 7,4 полигона с деревянной рамы. После вылета с пускового устройства обе мины имели неправильный полет с кувырками. Тем не менее, первая мина разорвалась и образовала два очага, один был в воронке и горел в течение 6 минут, второй на расстоянии в семь метров. Вторая же мина просто не разорвалась. Вывод специалистов полигона был неутешительным, обе мины испытания не выдержали (6403, 42).

16 сентября 1942 года перед отправкой на фронт установочной партии 320мм зажигательных мин МТВ (ГМ-320), изготовленных на заводе им. Сталина и снаряженных заводом №522 ьыли проведены испытания на АНИОПе. На испытания было представлено восемь мин со следующим рецептом зажигательного состава: 15% бертолетовой соли, 10%) бензина, 15% порошкообразной нитроклетчатки и 60%> дизельного топлива. Центральные трубки снаряжались термитом, составом авиабомб ЗАБ-100 и тетриловой шашкой. Испытания проводились с позиции 7,4 км полигона с деревянных рам при постоянном угле возвышения в 42 градуса. Мины 122, 61 и 848 имели неправильный полет: на первом участке полета у мины были колебания хвостовой части, при дальнейшем полете мины беспорядочно кувыркались. Мина №122, тем не менее, взорвалась и образовала один очаг в воронке, который горел 35 минут. Мины №№ 61 и 848 даже не взорвались. В связи с этим, дальнейшие испытания остальных мин были прекращены. В результате анализа испытаний и характеристик мин специалисты полигона пришли к выводу, что вероятной причиной неудачи были: в снаряжении головных частей, т.к. до этого на испытания подавались мины с крупно-волокнистой нитроклетчаткой, а на последние - с порошкообразной нитроклетчаткой; в весе пороховых шашек, т.к. до этого они были весом в 6,5 кг, а на последних испытаниях их вес составил около 7,0 кг (6403, 42).

16 сентября 1942 года на АНИОПе была проведена стрельба снарядами ГМ-280 с целью составления таблиц стрельбы для облегченных мин. На них было испытано восемь облегченных 280мм фугасных мин МТВ (ГМ-280) весом 65 кг, снаряженные методом набивки аммо-толом 80/20. На снаряжение пошел тринитротолуол сульфатного завода №15 партии №4037, изготовленной в 1941 году, и селитра аммиачного завода АТЗ партия №24, изготовленная в 1942 году. Реактивная часть снарядов была снаряжена порохом МТВ ОХКК-5-42г. На минах применялся взрыватель ГВМЗ с установкой на “З”. Корпус одной мины был изготовлен заводом им. Ленина, остальные на заводе №232 (“Большевик”). Испытываемые мины имели вес от 65,1 кг до 66,4 кг. Результаты испытаний показали, что расхождение с имеющимися таблицами стрельбы для обычных мин ГМ-280 и облегченных мин менее Вд и корректировок таблиц стрельбы производить нет необходимости (6403, 42).

16 сентября 1942 ГАБТУ и ГАУ КА приказом № 0107с была создана комиссия, которая должна была в кратчайший срок довести проекты зенитных танков до готовности опытных образцов и провести их испытания. В комиссию вошли председатель - подполковник Не-нароков, заместитель председателя - главный конструктор ГАЗа и завода № 37 по танку Т-70 Н. Астров, ведущий конструктор ГАЗа - А. Маклаков, от ОГК НКТП - руководитель группы самоходных зенитных машин И. Савин. Поскольку на ГАЗ в это время шло освоение модернизированного танка Т-70М, естественно, что именно этот танк послужил базой для изделия ГАЗ, получившего индекс Т-90. Завод же № 37 в отведенный срок успел закончить опытный образец танка Т-70(3) («зенитный») и проработал вариант переделки танка Т-60 в Т-60-3 (Т-шестьдесят-три, или «063») путем установки на корпусе существующего танка башни со спаренной пулеметной установкой. Причем, несмотря на то, что согласно задания зенитный танк должен был конвертироваться из серийного путем замены башни с вооружением и изменением боеукладки, ГАЗ пошел не только на замену штатной башни Т-70 сварной восьмигранной башней увеличенного диаметра с установленными в ее маске справа от продольной оси башни двумя пулеметами ДШК с магазинным питанием, но и на более серьезные изменения компоновки танка Т-70М, вплоть до корректировки конструкции башенного погона, переделки системы питания двигателя. Т-70(3) представлял собой переделку стандартного танка Т-70, у которого даже башня в целом была сохранена, но в измененной маске которой на штатных кронштейнах вдоль продольной оси устанавливалась спарка пулеметов ДШКТ. Несмотря на то, что первоначально проект Т-70(3) делался под ленточное питание пулеметов, в октябре 1942 г. он был скорректирован под 30-патронные магазины, аналогичные установленным на Т-90. Т-60-3 имел наименьшее число отличий от базового танка, но его корпус уже был приспособлен под двигатель ЗИС-16, который сломался во время заводских испытаний. Боекомплект танков составлял 16 магазинов (480 патронов) на Т-90 и 12 (360 патронов) на Т-70 (3) и Т-60-3. Для стрельбы по наземным целям предполагалось использовать телескопический прицел ТМФП, для стрельбы по зенитным — коллиматорный К-8Т (10782).

16 сентября ГАБТУ и ГАУ КА приказом № 0107с была создана комиссия, которая должна была в кратчайший срок довести проекты зенитных танков до готовности опытных образцов и провести их испытания. В комиссию вошли председатель — подполковник Ненароков, заместитель председателя — главный конструктор ГАЗа и завода № 37 по танку Т-70 Н. Астров, ведущий конструктор ГАЗа — А. Маклаков, от ОГК НКТП — руководитель группы самоходных зенитных машин И. Савин.

Поскольку на ГАЗ в это время шло освоение модернизированного танка Т-70М, вполне естественно, что именно этот танк послужил базой для изделия ГАЗ, получившего индекс Т-90. Завод же № 37 в отведенный срок успел закончить опытный образец танка Т-70(3) («зенитный») и проработал наиболее дешевый и простой в производстве вариант переделки танка Т-60 в Т-60-3 (Т-шестьдесят-три, или «063») путем установки на корпусе существующего танка башни со спаренной пулеметной установкой.

Причем, несмотря на то, что согласно заданию зенитный танк должен был конвертироваться из серийного путем замены башни с вооружением и изменением боеуклад-ки, ГАЗ пошел не только на замену штатной башни Т-70 сварной восьмигранной башней увеличенного диаметра с , установленными в ее маске справа от продольной оси баш-Ни двумя пулеметами ДШК с магазинным питанием, но и на более серьезные изменения компоновки танка Т-70М, рплоть до корректировки конструкции башенного погона, Переделки системы питания и охлаждения двигателя.

Т-70(3) представлял собой достаточно простую переделку стандартного танка Т-70, которая могла проводиться на ремонтных предприятиях. Для этого у танка была в целом сохранена башня, маска менялась для возможности установки на штатных кронштейнах вдоль продольной оси танка спарки пулеметов ДШКТ. Несмотря на то, что первоначально проект Т-70(3) делался под ленточное питание пулеметов, в октябре 1942 г. он был скорректирован под 30-патронные магазины, аналогичные установленным на Т-90.

Доставленный на испытания Т-60-3 имел еще меньшее число отличий от базового танка, чем даже Т-70(3), но его корпус уже был приспособлен под двигатель ЗИС-16, который планировалось ставить на Т-60 и который был сломан.

Боекомплект танков составлял 16 магазинов (480 патронов) для Т-90 и 12 (360 патронов) для Т-70 (3) и Т-60-3. Для стрельбы по наземным целям предполагалось использовать телескопический прицел ТМФП, для стрельбы по зенитным — коллиматорный К-8Т (11417).

16 сентября ГАБТУ и ГАУ РККА приказом №0107с была создана комиссия, которая должна была в кратчайший срок довести проекты зенитных танков до готовности опытных образцов и провести их испытания. В комиссию вошли председатель – подполковник Ненароков, заместитель председателя – главный конструктор ГАЗа и завода №37 по танку Т-70 Н.А.Астров, ведущий конструктор ГАЗа А. Маклаков, от ОГК НКТП – руководитель группы самоходных зенитных машин И. Савин. Поскольку на ГАЗе в это время шло освоение модернизированного танка Т-70М, естественно, что именно этот танк послужил базой для изделия ГАЗа, получившего индекс Т-90. Завод же №37 в отведенный срок успел закончить опытный образец танка Т-70(З) («зенитный») и проработал вариант переделки танка Т-60 в Т-60-3 (Т-шестьдесят-три или «063») путем установки на корпусе существующего танка башни со спаренной пулеметной установкой.

Причем несмотря на то, что согласно заданию зенитный танк должен был конвертироваться из серийного путем замены башни с вооружением и изменением боеукладки, ГАЗ пошел не только на замену штатной башни Т-70 сварной восьмигранной башней увеличенного диаметра с установленными в ее маске справа от продольной оси двумя пулеметами ДШК с магазинным питанием, но и на более серьезные изменения компоновки танка Т-70М, вплоть до корректировки конструкции башенного погона, переделки системы питания двигателя (15218).

16 сентября 1942 года вышел приказ по ГАБТУ и ГАУ КА № 0107с, согласно которому была создана комиссия, в состав которой вошли:

Председатель: инженер-полковник Ненароков

Члены от ГАБТУ: инженер-полковник Румянцев

Инженер-капитан Василевский

Член от АК ГАУ: инженер-капитан Чемена

Член от НКСМ: Астров

Член от НКТП: Савин

Член от ГАЗ им. Молотова: Маклаков

Задачей комиссии стало доведение в кратчайший срок образцов зенитных самоходных установок, а также проведение их испытаний. Опытные образцы легких зенитных танков были представлены на испытания к началу декабря 1942 года.

Зенитные танки завода № 37 были созданы Савиным по отработанной им на предыдущих проектах концепции. За основу были взяты башни серийных танков, которые подверглись минимально возможным переделкам. С башен убрали крыши, а также переработали лобовую часть (на Т-70 (зенитном) частично). ГАЗ же для своей машины, получившей индекс Т-90, создал новую восьмигранную башню с толщиной стенок 35 мм на штатном погоне Т-70. У всех представленных образцов башни были открыты сверху, при этом на Т-90 и Т-60 (зенитном) имелся складной тент для защиты от непогоды. В качестве вооружения на всех трех ЗСУ использовалась спаренная установка 12,7-мм пулеметов ДШКТ, которые по факту представляли собой возвращение к концепции ДК с барабанным магазином на 30 патронов. Аналогичными были решения по прицельным приспособлениям: для стрельбы по наземным целямприменялся телескопический прицел ТМФП, для воздушной стрельбы применялся коллиматорный прицел К-8Т. Различия имелись в установке прицелов: на Т-90 они устанавливались слева от пулеметов, а на Т-70 (зенитный) и Т-60 (зенитный) — по центру, над пулеметами. Для размещения прицелов в масках зенитных танков завода № 37 потребовалось сделать большие отверстия, которые явно не способствовали защите от огня противника (17485).

К 16 сентября эскизный проект саней ДП-60 (десантный прицеп на базе танка Т-60), разработанный инженерами НАТИ Л. Ф. Киселевым и В. Ф. Горановым, рассмотрели, и по нему было дано заключение:

«Представленный эскизный проект десантного прицепа в 3-х вариантах по идее сводится к использованию готового корпуса Т-60 для целей перевозки за танком живой силы и боеприпасов в зимних условиях.

Наибольшую ценность представляет вариант прицепа с башней и лыжами, расположенными под днищем корпуса, который представляет следующее.

Корпус Т-60 со следующими изменениями: вырезка отверстий под входной люк в кормовом листе, снятие жалюзи и их заделка новым броневым листом, заделка отверстий под торсионы, ось ленивца и бортовую пере применение для различных целей, как-то:

а) переброска десантов;

б) перевозка боеприпасов и горючего;

в) вывоз раненых с поля боя;

г) применение как легких бронированных пулеметных гнезд;

д) помощь саперам в подвозке ВВ.

Для обеспечения выполнения всех указанных условий при разработке технического проекта следует предусмотреть следующее:

1. Возможность отцепки приспособлений из танка.

2. Размещение боекомплекта и личного оружия.

3. Отверстия в башне и в корпусе для пользования пехотным перископом разведчика.

4. Буксирного устройства на корме прицепа для составления поезда из прицепов.

5. Установку в башне пулеметов ДТ или ДП» (17485).

К 16 сентября 1942 эскизный проект саней ДП-60 (десантный прицеп на базе танка Т-60), разработанный инженерами НАТИ Л.Ф. Киселёвым и В.Ф. Горановым, был рассмотрен ГАБТУ КА. Проект предлагался в трёх вариантах. Наиболее интересной была признана версия с боевой массой 3,3 тонны. За основу брался корпус Т-60, в котором делался кормовой люк и закрываемые бойницы. Десант саней в этом варианте составлял 8 человек. Правда, первоначально в ГАБТУ более интересным посчитали вариант с сохранением орудийной башни с вооружением.

Финальный вариант проекта был подготовлен в начале октября 1942 года. Прицеп, обозначенный как БП, имел боевую массу 3,5 тонны, его вместимость увеличилась до 10-12 человек. Кроме пехоты, он мог перевозить и 5-7 бочек горючего. В качестве тягача для прицепа предусматривалось использовать Т-34. Для этого к кормовым буксирным крюкам танка крепилась специальная упряжная конструкция, к которой, в свою очередь, крепилась сцепка прицепа. Расчёт прицепа в случае необходимости мог отцепиться от танка, не выходя наружу.

Одновременно аналогичные конструкции на базе проектов НАТИ разрабатывались ещё двумя предприятиями (17711).

16 сентября 1942 года вышел приказ НКБ № 701с

Во исполнение распоряжения СНК № 17667-рс от 13 сентября 1942 года:

Завод № 612 4 гл. управления ликвидировать как самостоятельное (уставное) предприятие и передать его заводу № 73 (5943, 52).

16 сентября 1942 Ждановцы подготовили к ходовым испытаниям (в отрыве от заводской базы) эсминец "Строгий" (10671).

Армия:

16 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 16 сентября наши войска вели бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда и в районе Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

Западнее Сталинграда продолжались напряжённые бои. Противник, сосредоточив на узком участке пехоту и танки, а также значительные силы авиации, предпринял ряд ожесточённых атак. Ценой больших потерь немцам удалось несколько продвинуться вперёд. Огнём нашей артиллерии и бронебойщиков подбито 6 танков противника. Нашими лётчиками и огнём зенитной артиллерии в течение суток сбито 35 немецких самолётов.

Юго-западнее Сталинграда Н-ская часть Красной Армии, отражая атаки противника, уничтожила 2 танка, несколько орудий и до батальона немецкой пехоты. На другом участке бойцы части, где командиром тов. Чиликин, истребили 200 гитлеровцев, уничтожили 5 немецких танков, 10 автомашин и артиллерийскую батарею.

В районе Моздока наши части отбили атаку противника и уничтожили 6 немецких танков и до роты гитлеровцев. Советские лётчики уничтожили 4 танка и до 100 автомашин противника с войсками и грузами.

Юго-восточнее Новороссийска части морской пехоты под командованием тов. Вострикова за три дня боевых действий уничтожили до батальона пехоты противника. На другом участке черноморцы контрударом отбросили наступавших гитлеровцев. Противник оставил на поле боя 4 подбитых танка, б зенитных орудий, 10 автомашини 20 повозок с военными грузами.

Артиллерийское подразделение, где командиром тов. Кудрявцев (Краснознамённый Балтийский флот), произвело несколько огневых налётов на вражеские узлы сопротивления. Прямыми попаданиями снарядов уничтожено несколько артиллерийских батарей. Снайперы этого подразделения огнём из винтовок за один день истребили 78 гитлеровцев.

Ниже публикуются выдержки из записной книжки немецкого офицера, убитого на Западном фронте:

«Наша дивизия состоит из остатков разгромленных частей. В этом месяце дивизию снова сильно потрепали. Большие потери понесла пехота от снайперского огня русских. Недаром нам в Вердене читали лекции о русских снайперах.

Война против России напоминает мне авантюру... Господа командующие переоценили собственные силы. За это мы уже жестоко поплатились. Приближается зима. Солдаты и офицеры всё чаще и чаще заводят речь о великом зимнем отступлении. Люди пережили тогда нечто ужасное. До сих пор они еще не могут отделаться от тяжёлых воспоминаний.

Ночью русские атаковали наш левый фланг. Атакам предшествовал очень сильный артиллерийский обстрел. У нас большие потери. Погиб мой старый друг лейтенант Биттнер... Впереди я не вижу ничего радостного».

В деревнях Смоленской области, освобождённых за последнее время от немецких оккупантов, вскрываются всё новые факты зверств гитлеровских мерзавцев над мирным населением и пленными красноармейцами. В деревне Тягочевка немцы подвергли мучительным пыткам, а затем расстреляли председателя колхоза «Ленинская искра» Прасковью Морозову.

В деревне Дубно фашистские бандиты долго истязали, а потом расстреляли двух раненых советских бойцов. Отступая из деревни Семеновское, гитлеровцы бросили в сарай с соломой и сожгли трёх пленных красноармейцев.

Югославские патриоты добились новых успехов в борьбе против немецко-итальянских захватчиков. Итальянцы направили крупный отряд в помощь своему гарнизону, осаждённому в городе Удбине. Партизаны внезапно напали на этот отряд и истребили около 400 итальянских солдат и офицеров. В бою за город Н. партизаны истребили 140 итальянских оккупантов и захватили 106 винтовок, 8 пулемётов, много боеприпасов и продовольствия. В начале сентября патриоты пустили под откос бронепоезд неприятеля.» (14771).

16 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 16 сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником на северо-западной окраине Сталинграда и в районе Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

За 15 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 10 немецких танков и бронемашин, до 70 автомашин с войсками и грузами, 20 повозок с боеприпасами, подавлен огонь 13 батарей полевей и зенитной артиллерии, рассеяно и частью уничтожено до пяти рот пехоты противника.

На северо-западной окраине Сталинграда наши войска вели напряжённые бои. На одном участке противник отдельными группами танков и автоматчиков вклинился в нашу оборону. Завязались упорные бои, в ходе которых гитлеровцы, проникшие в расположение советских войск, были уничтожены. На другом участке бойцы Н-ского соединения в боях с наступающим противником разгромили полк румынской пехоты. Гвардейская миномётная часть под командованием тов. Дорофеева уничтожила до батальона немецкой пехоты, сожгла 13 танков, 22 автомашины и подавила огонь нескольких артиллерийских и миномётных батарей противника. С целью поддержки обескровленных дивизий немцы подбрасывают новые резервы, с которыми наши части ведут ожесточённые бои.

Советские лётчики в воздушных боях сбили 32 немецких самолёта.

В районе Моздока наши войска наносили контрудары по группировке противника на южном берегу водного рубежа. Немцы неоднократно переходили в контратаки, которые были отбиты с большими для них потерями. Советские части продвинулись вперёд и заняли один населённый пункт, имеющий важное тактическое значение. Восточнее Моздока пехота и 80 танков противника вели атаки на наши позиции. Бойцы Н-ского соединения отбили все атаки войск противника. Подбито и сожжено до 30 немецких танков.

В районе Синявина наши части, преодолев упорное сопротивление гитлеровцев, заняли укреплённый пункт противника. Артиллеристы орудийного расчёта тов. Рогожкина подбили 4 немецких танка. Сапёр-разведчик тов. Грищенко за короткий срок обнаружил и обезвредил 120 немецких противотанковых и противопехотных мин. Отважный боец подполз к немецкому укреплению, пристрелил офицера и взорвал ДЗОТ. Продвигаясь дальше в глубь вражеской обороны, тов. Грищенко истребил 27 гитлеровцев.

Южнее Воронежа бойцы Н-ской части отбили атаку противника и уничтожили 3 немецких танка. На другом участке за два дня боевых действий одна наша часть захватила у немцев 2 орудия, 3 миномёта, 45 пулемётов, более 200 винтовок и 14 автомашин. За это же время уничтожено до 500 солдат и офицеров противника.

Добровольно сдавшийся в плен солдат 377 артполка 377 немецкой пехотной дивизии Франц Г. рассказал: «Я был свидетелем жестокого обращения немецких солдат и офицеров с советскими военнопленными и гражданским населением. Недавно во время марша одно орудие застряло в грязи. По распоряжению командира батареи пригнали группу раненых пленных красноармейцев и заставили их вытаскивать орудие. Обессилевшие от ран и потери крови, они ничего не могли сделать. Тогда вахмистр Шмидеке нагайкой избил русских до полусмерти. В деревне Слобода пьяные солдаты перекололи штыками пять крестьянских семейств. Я заходил в избы и сам видел изуродованные трупы родителей и детей. В селе Никольском был расстрелян старый крестьянин за то, что он не снял шапки перед офицером».

Немецко-фашистские захватчики, чтобы прокормить население Германии, грабят продовольствие у крестьян порабощенных ими стран. В провинции Брабант (Бельгия) гитлеровские чиновники оштрафовали и привлекли к суду за несдачу зерна несколько тысяч крестьян. Много крестьян арестовано, а их хозяйства реквизированы. Немецкие власти производят в деревнях массовые обыски и насильно отбирают весь хлеб, который им удаётся найти. В ответ на этот грабёж крестьяне близ Жамблу разгромили элеватор и сожгли необмолоченный хлеб. В районе Рошфора произошло вооружённое столкновение местного населения с полицией, прибывшей для реквизиции зерна.» (14771).

16 сентября в 1942 году части 13-й гвардейской и 112-й стрелковой дивизий отбили у противника Мамаев курган (14771).

Начиная с 16 сентября 1942 самолеты 95-го иап и 13-го бап подключились к прикрытию с воздуха очередного союзного конвоя PQ-18, подвергавшегося непрерывным атакам подлодок и авиации противника. В зоне ответственности ВВС СФ конвой потерял только один транспорт, а до этого в английской зоне на дно ушли 12 судов (4476).

September 16 1942 Germans penetrate Stalingrad suburbs (1037).

16 сентября 1942 немцы вышли к окраинам Сталинграда (2245,8).

16 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2308 О строительстве Махачкалинского, Дербентского и Бакинского оборонительных рубежей. (7054, 134).

Жизнь и внутренняя политика:

16 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2309 [О помощи колхозам и населению высокогорных районов Дагестанской АССР, пострадавших от стихийных бедствий, и назначении секретарем обкома Алиева Азиза вместо Лукина Н.И.] (7054, 135).

За рубежом:

16-17 сентября (ночь) 1842 369 британских бомбардировщиков атаковали Германию, потеряв 39 из своего числа, очень высокий уровень потерь 10,6%. Один немецкий пилот ночного истребителя , гауптманн Райнхольд Накке , ночью сбил пять бомбардировщиков (20793).

16 сентября 1942 в Албании был образован национально-освободительный комитет, а в июле 1942 - НОА (2438,441).

16 сентября 1942 Пеза. На конференции групп Сопротивления создан Национально-освободительный фронт Албании (НОФА) и Генеральный национально-освободительный Совет Албании (ГНОСА) (7594).

16 сентября 1942 американская авиация под командованием г Дулитла бомбила японцев на алеутском острове Киска (2100).

16 сентября 1942 в Бразилии вышел декрет об обяхательной воинской повинности (3960, 363).

Авиапромышленность:

17 сентября 1942 вышел приказ НКАП (по Ил-2)

Приложение № 4

| Наименование агрегатов и деталей | Заменители | Зкономия алюминиевых сплавов /по данным завода № 18/ в кг. на машину |
| --- | --- | --- |
| Сидение пилота | фанера | 3,1 |
| Пульт пилота | балинит | 4,1 |
| Панель доски | балинит | 1,1 |
| Ящик аккумуляторный | дерево | 1,5 |
| Щитки центроплана | дерево | 17,8 |
| Люки нижние под ВЯ и ШВАК | дерево | 11,8 |
| Зализ фюзеляжа (задняя часть) | дерево | 15,5 |
| Кассета КМБ-2 | конструкция анулирована | 15,5 |
| Обтекатель шасси (без стрворок) | дерево | 53,0 |
| Обшивка пола пилота | балинит | 9 |
| Балки крепления заднего бензобака | дерево | 3,6 |
| Патронные ящики | балинит | 11,6 |
| Отъемная часть крыла | дерево | 318 |
| Щиток крыла | дерево | 8 |
| Элероны | полотно | 4,7 |
| Удлиненная часть фюзеляжа | дерево | 26 |

(19706).

17 сентября 1942 года в Куйбышев приехал представитель президента США Рузвельта Уэндел Уилки. На безымянском заводском аэродроме его встречали зам. наркома иностранных дел СССР Лозовский, председатель Куйбышевского горсовета Волчков, зав. Протокольным отделом НКИД Молочков, представители посольства США. В тот же день Уилки нанес визит заместителю наркома иностранных дел А.Я.Вышинскому, а потом изъявил желание побывать на одном из оборонных предприятий. Его повезли на завод № 1. Вот как вспоминал про это сопровождавший высокого гостя Нарком авиационной промышленности А.И.Шахурин. Уилки приехал на завод вместе с представителем американского посольства Стенли и руководителями города Куйбышева. По стечению обстоятельств Стенли был на заводе № 1 еще в Москве и теперь увидел его снова. И конечно, не мог не изумиться хорошо спланированному огромному заводу, со светлыми, высокими корпусами, полностью укомплектованными станочным парком и современным оборудованием. Ко времени приезда американцев завод выпускал 15 штурмовиков в день и имел внушительные заделы в заготовительных цехах. Это свидетельствовало о том, что производство самолетов будет нарастать. Стенли внимательно всматривался в лица рабочих и сказал:

- Да, этот тот завод, на котором я был в Москве. Я узнал многих рабочих и инженеров.

В инструментальном цехе начальник его показал американцам одного юношу, работающего на станке и сказал, что это сын директора завода. Американцы сначала не поверили, но сопровождавший делегацию директор завода А.Т.Третьяков смущенно подтвердил, что это так.

Почти в каждом цехе рабочие задавали представителю президента США один и тот же вопрос: когда будет открыт второй фронт? Уилки отвечал, что с этой целью он и приехал сюда, чтобы скорее во всем разобраться, и он, безусловно будет содействовать открытию второго фронта.

На заводском аэродроме гости увидели множество самолетов, наблюдали за их испытаниями в воздухе. Потом Уилки сам сел в кабину штурмовика, попробовал на ощупь управление самолета и даже дал очередь из авиационных пулеметов. Все увиденное произвело на представителя правительства США и работников посольства огромное впечатление. Вернувшись в Москву в дни, когда немцы еще только подступали к Сталинграду, Уилки заявил:

- Русские в очень опасном положении, но при всем том их моральное состояние превосходное!

Без сомнения, этот визит представителя президента США на безымянский авиазавод № 1 сыграл свою положительную роль в укреплении доверия между союзниками и в том числе на наращивание поставок военной техники для Красной Армии. По данным американского историка Хьюберта Ван Гуйля, за годы войны США и Великобритания поставили в СССР 21 тысячу самолетов, 11 тысяч танков, тысячи грузовых машин, огромное количество продовольственных товаров. Это была весомая помощь. Но она отнюдь не была односторонней. В качестве платы за нее транспортные суда союзников, отправлявшиеся домой, загружались советским стратегическим сырьем.

За годы войны СССР поставил Америке по ленд-лизу 30 000 тонн хромовой и 32 000 тонн марганцевой руды, а также золото, платину, серебро, технологии производства вооружений. Даже американские историки признают, что ленд-лиз не был актом абсолютного бескорыстия. Помощь союзников помогла СССР победить сильного врага и предотвратить расползание коричневой чумы по всему земному шару. Эта помощь была оплачена кровью и жизнями наших воинов (11878).

17 сентября 1942 года в Куйбышев приехал представитель президента США Рузвельта Уэндел Уилки. На аэродроме его встречали зам. наркома иностранных дел СССР Лозовский, председатель Куйбышевского горсовета Волчков, зав. Протокольным отделом НКИД Молочков, представители посольства США. В тот же день Уилки нанес визит заместителю наркома иностранных дел А.Я.Вышинскому, а потом изъявил желание побывать на одном из оборонных предприятий. Его повезли на завод № 1. Вот как вспоминал про это сопровождавший высокого гостя Нарком авиационной промышленности А.И.Шахурин.

Уилки приехал на завод вместе с представителем американского посольства Стенли и руководителями города Куйбышева. По стечению обстоятельств Стенли был на заводе № 1 еще в Москве и теперь увидел его снова. И конечно, не мог не изумиться хорошо спланированному огромному заводу, со светлыми, высокими корпусами, полностью укомплектованными станочным парком и современным оборудованием.

Ко времени приезда американцев завод выпускал 15 штурмовиков в день и имел внушительные заделы в заготовительных цехах. Это свидетельствовало о том, что производство самолетов будет нарастать. Стенли внимательно всматривался в лица рабочих и сказал:

- Да, этот тот завод, на котором я был в Москве. Я узнал многих рабочих и инженеров.

В инструментальном цехе начальник его показал американцам одного юношу, работавшего на станке, и сказал, что это сын директора завода. Американцы сначала не поверили, но сопровождавший делегацию директор завода А.Т.Третьяков смущенно подтвердил, что это так.

Почти в каждом цехе рабочие задавали представителю президента США один и тот же вопрос: когда будет открыт второй фронт? Уилки отвечал, что с этой целью он и приехал сюда, чтобы скорее во всем разобраться, и он, безусловно, будет содействовать открытию второго фронта.

На заводском аэродроме гости увидели множество самолетов, наблюдали за их испытаниями в воздухе. Потом Уилки сам сел в кабину штурмовика, попробовал на ощупь управление самолета и даже дал очередь из авиационных пулеметов. Все увиденное произвело на представителя правительства США и работников посольства огромное впечатление. Вернувшись в Москву в дни, когда немцы еще только подступали к Сталинграду, Уилки заявил:

- Русские в очень опасном положении, но при всем том их моральное состояние превосходное! (19828).

С 17 по 23 сентября 1942 л А.Г.Прошаков, ви М.А.Пронин, т Л.В.Николаев проводил гос. испытания Як-7ПД и выполнил 11 полетов продолжительностью 7:30. Остановили испытания из-за недоведенности автомата турбомуфты. Серии не было, так как в ПВО Москвы еще сохранились МиГ-3. Машину сделали на основе серийного Як-7Б N 22-02, на который поставили М-105ПД с нагнетателем Э-100 В.А.Доллежаля из ЦИАМ. Оставили одну мотор-пушку (65,98).

17 сентября 1942 г. в ГК НИИ ВВС начались государственные испытания высотного Як-7 (в рамках продолжения работ по самолету И-28, оборудовало серийный истребитель Як-7Б № 22-02 мотором М-105ПД с нагнетателем Э-100), но уже 23 сентября их приостановили из-за недоведённости мотора, проявлявшейся в дымлении и тряске двигателя, падении давления масла ниже допустимого значения на высотах больше 6800 м.

Лётчик-испытатель А.Г. Прошаков выполнил 11 полётов общей продолжительностью 7 час 30 мин.

Практический потолок самолёта составил всего 11300 м, максимальная скорость у земли 500 км/ч, на высоте 7600 м — 611 км/ч, на высоте 10000 м — 591 км/ч.

Хотя в Акте НИИ ВВС по результатам госиспытаний отмечалось, что Як-7 с двигателем М-105ПД после устранения дефектов и дооснащения может быть использован как перехватчик ПВО, и перед НКАП даже ставился вопрос о необходимости поставки ВВС 10 Як-7 М-105ПД для проверки их в боевых условиях, а также о целесообразности форсирования М-105ПД без снижения его высотности и проведении повторных испытаний, Як-7ПД серийно не строили как из-за недоведённости двигателя, так и по другим причинам (в период работы над машиной немецкая авиация не летала так интенсивно над Москвой, в ПВО ещё оставались МиГ-3 и т.п.) (15830).

17 сентября 1942 ДС-3 присвоили обозначение Ли-2 по фамилии Б.П.Лисунова, руководившего его внедрением. До конца войны это обозначение использовалось только для военных машин. всего сделали 4937 ДС-3 (3772,6).

17 сентября 1942 вышел приказ ГУ ГВФ № 72 г-л Ф.А.Астахова и военкомом бриг.ком. Антоновым О переименовании самолетов ПС-84:

На основании приказа ВВС КА № 01743 от 8 сентября 1942 самолеты ПС-84 впредь именовать Ли-2 (Лисунов-2).

Подготовлен 16 сентября Сыткиным (3404, 12).

17 сентября 1942 г. Отчет по испыт. винта Винт ВИШ-105СВ

| Винт ВИШ-105СВ. Производство завода № 27 и № 467. Конструктор Заславский и Бас-Дубов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип винта | гидравлическ. автомат | Предназначен для установки на самолетах | Як-1, Як-7Б, Як-9 и Лаг-3 с мотором М-105ПФ. |
| Схема действия | прямая |  |  |
| Число лопастей | 3 |  |  |
| Материал лопастей | дюраль |  |  |
| Диаметр винта (м) | 3,0 |  |  |
| Максимальная ширина лопасти (мм) | 258 |  |  |
| Относительная толщина лопасти на 0,9 r (%) | 3,6 |  |  |
| Профиль сечения лопасти | Ф модифицир. |  |  |
| Диапазон поворота лопастей (град.) | 30 |  |  |
| Минимальный установочный угол лопастей (град.) | 17 |  |  |
| Вес лопасти (кг) | 19,5 |  |  |
| Вес винта (кг) | 132 |  |  |
| Номинальное число оборотов мотора (об/мин) | 2700 |  |  |
| Редукция мотора | 0,666 |  |  |
| Направление вращения винта | левое | Состояние винта | Винт испытаия прошел удовлетворительно в 1942 году. Находится в эксплоатации и в серийном производстве. |
| Тип регулятора оборотов | Р-7 |  |  |
| Носок вала редуктора мотора | № 7 |  |  |
|  |  | Источник сведений: Отчет по испыт. винта от 17.9.42 г. |  |

(12227).

17 сентября 1942 вышел приказ НКАП N 708 от об экономии цветного металла (1685,184).

17 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2313 Об увеличении производства авиационных бомб ФАБ-100, ФАБ-50, АО-25 и САБ-100-55. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 56, лл. 140-146, 147-161 (11012).

17 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2317 О дополнительном плане строительства взлетно-посадочных полос для ВВС Красной Армии в 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 57, лл. 3-6, 7-11 (11012).

17 сентября 1942 г.

ПРИКАЗ О БОЕВОМ ПРИМЕНЕНИИ СНАРЯДОВ М-20

№ 00203	17 сентября 1942 г.

Снаряды М-20, обладая большим фугасным действием, почти не уступающим снарядам М-30, предназначены также как и снаряды М-30 для разрушения и уничтожения опорных пунктов с укреплениями полевого типа (блиндажи, дзоты, окопы с перекрытиями и т. д.).

Однако практика показывает, что большинство общевойсковых и артиллерийских начальников применяют снаряды М-20 неправильно, а именно:

1. Снаряды М-20 применяются, как обычные снаряды М-13, по живым целям, находящимся вне укрытий.

2. При выполнении задач по уничтожению укрепленных опорных пунктов и узлов сопротивления, как правило, не создается достаточная плотность огня. По укрепленному пункту дают один дивизионный залп с установок М-13 (64 выстрела).

Опыт боевого применения снарядов М-20 показал, что для подавления и уничтожения опорного пункта с укреплениями полевого типа, необходим залп двумя-тремя дивизионами М-30, т. е. в этом случае по цели производится одновременный залп в 384—576 выстрелов.

Следовательно, опыт учит, что плотность огня одного дивизиона М-13 при стрельбе снарядами М-20 (64 выстрела) совершенно недостаточна для уничтожения укрепленного опорного пункта противника. Такая стрельба не достигает цели и приводит к напрасной трате снарядов.

Приказываю:

1. Огонь снарядами М-20 вести только по укрепленным опорным пунктам противника.

2. Огонь вести массированно, создавая плотность не менее 15—20 снарядов М-20 на 1 га. Давать по укрепленному опорному пункту залп тремя дивизионами М-13 одновременно.

Приказ довести до командира дивизии, начальника артиллерии дивизии и командира дивизиона гвардейских минометных частей СВГК.

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН

ф. 4, оп. 11, д. 68, л. 313—314. Подлинник (21092).

Другие оборонные отрасли:

17 сентября 1942 года было подписано постановление ГКО № 2316сс «Об огнеметных танках КВ-8С», в котором говорилось:

«1. Разрешить Наркомтанкпрому в течение сентября с.г. выпускать на Кировском заводе огнеметные танки КВ-8 с облегченным корпусом, старой башней и общим весом танка до 43,2 т.

2. Обязать Наркомтанкпром т. Зальцмана и Директора Кировского завода т. Махони- на обеспечить с 1 октября с.г. выпуск огнеметных танков КВ-8С со следующим уточнением тактико-технической характеристики: вес танка КВ-8С - до 42,5 тн. количество огнеметных выстрелов — 40 шт. объем выстрела - 10 литров».

Но выполнить постановление ГКО в срок завод не смог - не хватало корпусов для линейных KB-1С, чего уж говорить об огнеметных. В результате, в сентябре было сдано только шесть КВ-8С с корпусом KB-1С и башней КВ-1, в октябре - еще девять машин.

В связи с использованием корпуса от KB-1С, у КВ-8С сократили боекомплект до 114 выстрелов к 45-мм пушке и до 2394 патронов к ДТ (38 дисков). Вместо трех баков, как на КВ-8, на КВ-8С на днище боевого отделения установили только один бак для ог- несмеси емкостью 400 л (на 40 выстрелов). Количество пороховых патронов к огнемету составляло 44 штуки.

То, что доработка КВ-8С (с башней от KB-1С) затянулась, вызвало недовольство у руководства наркомата танковой промышленности (15226).

17 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2310 О строительстве вагоностроительного завода в г. Барнаул. (7054, 136).

17 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2314 О строительстве телеграфно-телефонной линии связи вдоль южного побережья Каспийского моря. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 56, лл. 162-165, 166 (11012).

17 сентября 1942 года вышел приказ № 660с НКТП

Ввиду завершения части строительства Барнаульского завода “С-10” и возможности пуска в эксплуатацию отдельных его цехов до окончания строительства в целом ………… (6129, 37).

17 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2315 О плане выпуска танков и дизелей по HКТП на IV квартал 1942 г. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 57, лл. 1 (11012).

17 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2316 Об огнеметных танках КВ-8с. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 57, лл. 2 (11012).

17 сентября 1942 вышло постановление ГКО № 2316 о выпуске КВ-8 с облегченным корпусом и башней - 42.5 т и запасом огнесмеси 400 л. Всего за 1942 сделали 127 огнеметных КВ, в т.ч. 15 КВ-8С (5219, 32).

17 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2318 О принятии на вооружение и производстве электрических торпед ЭТ-80 и глубоководных минных защитников ГМЗ. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 57, лл. 12-14 (11012).

17 сентября 1942 вышло:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2318сс

от " 17 " сентября 1942 г. Москва, Кремль.

О принятии на вооружение и производстве электрических торпед «ЭТ-80» и глубоководных минных защитников «ГМЗ»

В целях обеспечения Военно-Морского Флота Союза ССР электрическими торпедами "ЭТ-80" и глубоководными минными защитниками "ГМЗ", Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Наркомвоенморфлоту принять на вооружение ВМФ СССР:

а) электрическую торпеду "ЭТ-80";

б) глубоководный минный защитник (ГМЗ).

2. Обязать Наркомсудпром (т. Носенко) организовать в 1У кв. 1942 г. на заводе № 231 НКСП (г.Уральск) серийное производство электроторпед «ЭТ-80» со сдачей НКВМФ в декабре 1942 г. 5 шт., электроторпед "ЭТ-80" без отстрела в море.

3. Установить по заводу № 231 HKCII (директор т. Компанец)

выпуск электроторпед "ЭТ-80" в 1 кв. 1943 г. в количестве 80 штук,

в том числе:

январь 1943 г. - 15 штук

февраль " - 25 "

март " - 40 "

4. Для обеспечения производства электроторпед "ЭТ-80" на заводе № 231 НКСП обязать: Наркомэлектропром (тов. Кабанова):

а) изготовить на заводе № 627 НКЭП и поставить заводу № 231 НКСП электромоторы типа ПМ5-2 к 15 декабря 1942 г.- 5 штук и в 1 квартале 1943 г.- 30 штук, с равномерной поставкой по месяцам;

б) организовать производство электромоторов типа ПМ5-2 на заводе № 658 НКЭП и поставить их заводу № 231 НКСП в 1 кв.1943 г.- 60 штук, в том числе:

в январе - 10 штук

в феврале - 20 штук

в марте - 30 штук

в) для обеспечения сдачи заводами №№ 627 и 658 НКЭП электромоторов типа ПМ5-2 комплектно с сервомоторами, организовать производство сервомоторов на заводе № 653 НКЭП;

г) изготовить на заводе № 236 НКЭП электробатареи типа "В-6" и поставить их заводу № 231 НКСП в следующих количествах и сроки:

в IV квартале 1942 г. - 10 штук

в январе 1943 г. - 15

в феврале - 25

в марте - 40

д) поставить заводу № 231 НКСП равными партиями в октябре-декабре 1942 г.:

Кабель ПРШМ сечением 120 кв.мм - 900 мет.

Провод ПРШМ 10 кв.мм - 450 "

Провод ПРШМ " 2,5 кв.мм - 450 "

е) поставить в декабре 1942 г.-январе 1943 г. заводу № 231 НКСП приборы:

Вольтметры 3-15-150 вольт - 50 шт.

Сопротивления к ним - 30 шт.

Амперметры на 150 делении с комплектом шунтов к ним

15-1500 ампер - 30 шт.

Меггер типа M0M - 20 шт.

Наркомрезинпром (тов. Митрохина):

а) изготовить на заводе № 702 Наркомрезинпрома и поставить заводу № 236 НКЭП эбонитовые баки для батарей типа «В-6» комплектно с крышками в декабре месяце 1942 г. - 1000 штук и 1 кв. 1943 г. - 8000 штук;

б) поставить заводу № 231 НКСП вентиляционные системы к батареям типа «В-6»:

в ноябре 1942 г. - 5 комплектов

в декабре - 15

в январе 1943 г. -25

в феврале -40

Наркомлес СССР (тов.Салтыкова):

Обеспечить поставку заводу № 236 НКЭП, по заявке последнего, листового ольхового и кедрового рифленого шпона, необходимого для производства электробатарей типа "В-6".

Наркомхимпром (тов.Первухина):

Изготовить и поставить заводу № 231 НКСП 4500 штук волокнитовых рамок в следующие сроки:

ноябрь 1942 г. - 300 штук

декабрь - 800 *

январь 1943 г. -1400 штук

февраль -2000 *

Наркомавиапром (тов.Шахурина):

Поставить заводу № 231 HKCП в IV кв. 1942 года:

труб диаметром 68± 0,5 мм толщиной стенки 5,5 ± 0,5 мм - 1000 п.м.

диаметром 110 ± 1,0 мм толщиной стенки 7,%±0,5 мм - 350 пог. метр.

Специального профиля для рельс АО из материала Д-6-т 350 кг

Полосы из материала Д-6-Т - 1,0 тн.

Разрешить НКАП по согласованию с НКСП и НКВМФ использовать для производства торпед «ЭТ-80» стандартные трубы и др. профиля алюминиевых сплавов, применяемых в авиационной промышленности.

5. Обязать НКСП (т. Носенко) изготовить кондуктора для сверления фланцев крепления гребных валов и отверстий крепления мотора в торпеде для заводов № № 627 и 658 НКЭП, а также валы якоря мотора в количестве 5 штук в IV квартале 1942 г. и 100 штук в 1 кв. 1943 г.

6. Обязать Наркомминвооружения (т.Паршина) изготовить на заводе им.Фрунзе и сдать Военно-Морскому Флоту в IV квартале 1942 г. - 60 штук глубоководных минных защитников (ГМЗ) и в 1 квартале 1943 г. -180 штук за счет соответственного сокращения производства нормальных минных защитников.

Размер сокращения производства нормальных минных защитников установить НКМВ совместно с НКВМФ и Госпланом СССР.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН (11652).

17 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2319 О расширении и реконструкции производственных помещений ремонтных баз Главного автобронетанкового управления Красной Армии. (7055, 15-17,18-22).

17 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2312 О мероприятиях по подготовке к переводу подлодок типа М с Черноморского флота в состав Северного флота. (7054, 138-139).

17 сентября 1942 ГКО принял постановление о переводе с ЧМФ в состав СФ 17 п/л типа М путем доставки их ж/д и речным путем (3398,334).

В ночь на 17 сентября 1942 года «Петропавловск» всплыл, буксиры «Айсберг» и К-1 увели его из-под носа врага и доставили на Балтийский завод. 17 сентября 1941 огнём немецкой артиллерии «Петропавловск» был сильно повреждён и лёг на грунт, погрузившись в воду до броневой палубы. Это произошло неподалеку от переднего края противника. Тем не менее летом 1942 года моряки крейсера, флотские водолазы и специалисты Балтийского судостроительного завода под носом у немцев провели подготовительные работы по подъёму крейсера. К началу Великой Отечественной войны готовность корабля достигала 70%. Тем не менее ленинградские судостроители смогли ввести его в строй без помощи немецких специалистов. Корабль использовался как плавучая батарея. Когда немцы подошли к Ленинграду, 7 сентября 1941 года четыре 203-мм орудия крейсера открыли огонь. В течение 10 дней по врагу было выпущено свыше 650 снарядов (11208).

Армия:

17 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 17 сентября наши войска вели бои с противником на северо-западной окраине Сталинграда и в районе Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

На северо-западной окраине Сталинграда автоматчики противника при поддержке танков атаковали позиции, которые обороняет Н-ская стрелковая часть. Наши бойцы отбили атаку гитлеровцев. Огнём из противотанковых ружей, гранатами и бутылками с зажигательной смесью они подбили и сожгли 6 немецких танков. Отряд автоматчиков противника был окружён и уничтожен. На другом участке в результате упорных боёв, неоднократно переходивших в рукопашные схватки, уничтожено до 400 немецких солдат и офицеров.

Юго-западнее Сталинграда наши войска отбивали атаки танков и пехоты противника. Только на одном из участков уничтожено 11 немецких танков и до 250 гитлеровцев. Артиллеристы Н-ской части произвели огневой налёт на скопление противника и уничтожили 3 бронемашины и 12 автомашин с боеприпасами.

В районе Моздока наша гвардейская часть захватила у немцев танк, 2 орудия, 4 автомашины, 28 пулемётов, 33 ящика с минами и штабную машину с документами.

На одном из участков Западного фронта наши части овладели укреплённым рубежом противника и истребили до 900 немецких солдат и офицеров. Артиллерийским огнём разбито 10 блиндажей и 26 ДЗОТов, уничтожено 5 орудий, 14 пулемётов и 4 миномётные батареи.

Пленный обер-фельдфебель 5 роты 10 мотострелкового немецкого полка Алоиз Игель рассказал: «За один месяц 5 рота потеряла убитыми и ранеными 126 человек. Мы дважды получали пополнение. В последнем бою русские атаковали наши позиции. Командир роты лейтенант Шуберт приказал держаться до последнего человека. Однако, когда поблизости показались русские танки, Шуберт струсил и первый сбежал. Как только танки подошли к нашим позициям, несколько солдат вылезли из окопов и подняли руки вверх. Я тоже вышел из окопа, поднял руки и скомандовал солдатам: «Вылезайте, бросайте оружие!» 60 солдат нашей роты сдались в плен. Только один бросился бежать и был убит».

Пленный ефрейтор 5 роты 4 полка 7 венгерской пехотной дивизии Георге Трифу рассказал: «Весной, когда мы отправлялись на фронт, офицеры говорили, что нас через шесть месяцев сменят. Еще недавно некоторые солдаты думали, что они скоро возвратятся в Венгрию. Теперь такой надежды больше ни у кого нет. Солдаты с горечью говорят: «Да, нас скоро сменят, потому что от роты осталось всего лишь 20 человек. Гитлер теперь прикажет на смену убитым прислать новых венгерских солдат».

В Париже почти ежедневно происходят столкновения населения с немецко-фашистскими оккупантами. Недавно на одной из улиц Парижа женщины, стоявшие в очереди у продовольственного магазина, остановили автомобиль, в котором ехали немецкие офицеры, обезоружили и избили их. Близ Парижа немцы закрыли текстильную фабрику и объявили рабочим, что они должны в трёхдневный срок выехать в Германию. Рабочие и работницы фабрики заявили, что они никуда не поедут, и в знак протеста сожгли склад готовой продукции.» (14772).

17 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 17 сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником на северо-западной окраине Сталинграда и в районе Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

За 16 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 10 немецких танков и бронемашин, до 50 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 10 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 5 складов боеприпасов, разбит железнодорожный состав, рассеяно и частью уничтожено до четырёх рот пехоты противника.

На северо-западной окраине Сталинграда продолжались ожесточённые бои. Противник, стремясь любой ценой сломить сопротивление защитников города, непрерывно атакует наши части. Отдельным отрядам гитлеровцев ночью удалось проникнуть на некоторые улицы города. Завязались тяжёлые уличные бои, переходившие в рукопашные схватки. К исходу дня все группы противника, проникшие в расположение наших войск, были отброшены. Немцы отступили, оставив на поле боя сотни трупов, подбитые орудия и танки. Бойцы под командованием тов. Крылова за два дня уничтожили 54 немецких танка, 21 орудие, 12 автомашин и истребили до 1.500 солдат и офицеров противника. На другом участке наши гвардейцы разгромили два батальона пехоты противника, уничтожили , 8 танков, 2 миномётные батареи и 15 автомашин.

В районе Моздока наши войска отбивали атаки противника. Н-ская часть выбила немцев из одного населённого пункта. В боях за этот населённый пункт уничтожено 8 немецких танков, 4 орудия, 11 автомашин и до 300 гитлеровцев.

Юго-восточнее Новороссийска части морской пехоты отбили несколько атак противника и уничтожили до батальона вражеской пехоты.

Бомбардировщики части, где командиром тов. Токарев, совершили налёт на оккупированный немцами порт на Чёрном море. Прямым попаданием бомб потоплено 2 неприятельских тральщика, 3 торпедных катера и взорван склад с боеприпасами.

В районе Воронежа наши войска вели наступательные бои. Бойцы Н-ской части при поддержке танкистов атаковали один населённый пункт и после ожесточённого бояв ыбили из него гитлеровцев. Захвачено 9 орудий, 14 пулемётов, 2 радиостанции и уничтожено до трёх батальонов пехоты противника. На другом участке наши части за два дня боевых действий уничтожили более 100 огневых точек и до полка пехоты противника. Нашими бойцами захвачено 18 орудий, 41 пулемёт и другое вооружение. Взяты пленные.

На одном из участков Западного фронта немецкая пехота, прикрываясь танками, атаковала наши подразделения. Встретив упорное сопротивление, немцы в середине дня ввели в бой ещё два полка пехоты и 40 танков и несколько потеснили наши части. Контрударом наши бойцы остановили продвижение гитлеровцев, а затем отбросили их и восстановили положение. В ходе боя уничтожено 22 танка и до 1.200 немецких солдат и офицеров.

Отряды смоленских партизан успешно разрушают коммуникации немецко-фашистских оккупантов. В начале сентября партизаны взорвали железнодорожное полотно в то время, когда по нему проходил поезд. Паровоз и 10 вагонов разбиты. Под обломками вагонов погибло более 150 гитлеровцев.

У немецкого унтер-офицера Гергардта Линдемана найдено письмо из Фурта (Германия) от некоего Генриха. В письме говорится: «В прошлом году на всех перекрёстках кричали, что война с Россией окончится через несколько месяцев. Наши стратеги осрамились. Сверх всяких ожиданий война приняла очень затяжной характер, и чем дальше она продолжается, тем меньше надежд на благополучный для нас исход. Сколько и каких тяжёлых жертв ещё потребует от нас эта война! В городах, где нет иностранцев, безлюдно и пустынно. Могу тебе сообщить, что за 14 месяцев войны из нашего маленького городка уже погибло на Востоке более 800 человек. За все четыре года войны 1914—1918 гг. было убито в два раза меньше».

В начале сентября в районе города Схаген (Голландия) группа вооружённых голландцев напала на немецкий аэродром. В ожесточённой схватке с охраной голландские патриоты перебили 16 гитлеровцев, а затем сожгли 6 самолётов и склад горючего.» (14772).

Начиная с 17 сентября 1942 советские штурмовики, помимо уже ставших традиционными для них атак аэродромов и дорог в немецком тылу, стали принимать активное участие в уличных боях в Сталинграде. Появляясь из-за Волги большими группами в сопровождении истребителей, они с малой высоты атаковали улицы, площади и здания в занятой немцами части города, сбрасывая бомбы и пуская ракеты, а также обстреливали их из пушек и пулеметов. Над городом и его ближайшими окрестностями то и дело вспыхивали воздушные бои.

Так, 18 сентября шесть Ил-2 из 245-го шап под прикрытием пятерки Як-1 вылетели в очередной раз атаковать немецкие позиции. На пути к цели группа встретилась с «Мессершмиттами», которые быстро отсекли Яки и беспрепятственно атаковали штурмовики. В результате два «горбатых» были сбиты, остальные с тяжелыми повреждениями с трудом перетянули через линию фронта и совершили вынужденные посадки в степи (19522).

17 сентября в 1942 году немецкие войска прорвались к вокзалу Сталинграда (14772).

17 сентября 1942 восьмерка Ил-2 504-го шап 226-й шад под командованием ст. л-та И.И.Пстыго успешно атаковала танки противника на западной окраине завода "Красный Октябрь" (6467).

С 17 сентября 1942 советские штурмовики, помимо уже ставших традиционными для них атак аэродромов и дорог в немецком тылу, стали принимать активное участие в уличных боях в Сталинграде. Появляясь из-за Волги большими группами в сопровождении истребителей, они с малой высоты атаковали улицы, площади и здания в занятой немцами части города, сбрасывая бомбы и пуская ракеты, а также обстреливали их из пушек и пулеметов. Над городом и его ближайшими окрестностями то и дело вспыхивали воздушные бои (23199).

17 сентября 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО №296 О МУЖЕСТВЕ И ХРАБРОСТИ, ПРОЯВЛЕННЫМИ ПИЛОТОМ 237-го ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАПОЛКА СЕРЖАНТОМ И. М. ЧУМБАРЕВЫМПРИ ЗАЩИТЕ СТАЛИНГРАДА С ВОЗДУХА

14 сентября с. г. пилот 237-го истребительного авиационного полка сержант Чумбарев Илья Михайлович вылетел из засады на перехват бомбардировщика противника “Фокке—Вульф”. Будучи точно наведенным по радио на противника, подошел к нему вплотную снизу и протаранил его, отбив лопастями винта своего самолета оперение “Фокке-Вульфа”. Самолет противника рассыпался в воздухе, его экипаж взят в плен. Сам Чумбарев благополучно сел в районе своего аэродрома.

За отважную и самоотверженную борьбу по защите города Сталинграда и проявленные при этом доблесть и мужество сержанту Чумбареву Илье Михайловичу присваиваю внеочередное военное звание “лейтенант”.

Приказ объявить всему летному составу.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-лейтенант авиации А.НОВИКОВ (9844).

17 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2311 О военизации вольнонаемного состава вспомогательных судов и плавучих средств Военно-Морского Флота. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 56, лл. 137 (11012).

Жизнь и внутренняя политика:

17 сентября 1942 г. бункер - «Особый объект № 74» в Горьком был сдан в эксплуатацию Общая площадь помещений, залегавших на глубине 36 м, составила около 1200 кв. м. Восемь кабинетов, предназначенных для самого высокого начальства, были отделаны дорогой фанерой с дубовыми накладками, карнизами и плинтусами. В бункере имелись две электростанции, автономная система воздухообеспечения, водопровод и канализация, была подведена связь. Защитно-герметичные двери гарантированно защищали от попаданий бомб и отравляющих газов. Впоследствии наибольшую известность получил бункер в Куйбышеве. Его, как и в Горьком, проектировали и возводили московские метростроевцы. Для этого в Куйбышев был откомандирован отряд аж из 600 специалистов. Им в помощь под подписку о неразглашении гостайны были приданы и местные рабочие. Для стройки был выбран двор невысокого здания обкома партии, расположенного недалеко от берега Волги, в северной части города. Работы шли стахановскими темпами, круглосуточно, в три смены. Ели и спали строители здесь же, на стройплощадке. Чтобы не привлекать внимание жителей, выемка грунта производилась практически вручную, затем землю аккуратно складывали в специальные мешочки и вывозили на неприметных «полуторках». Тем не менее работы затянулись. Проект оказался слишком масштабным и дорогостоящим. Если у Черчилля, в Лондоне, и у Рузвельта, в Вашингтоне, бункеры находились на уровне второго подземного этажа, а у Гитлера, в Берлине, – на глубине 16 м, то куйбышевский бункер замыслили разместить на глубине 37 м! Засев в таком сооружении, человек мог не бояться попаданий бомб любых калибров. Сооружение перекрывал монолитный бетон толщиной три метра, песчаная прослойка и еще один метровый бетонный «тюфяк». При его возведении были вынуты 20 тыс. кв. м грунта и уложено 10 тыс. куб. м бетона. В итоге объект был сдан в эксплуатацию лишь 1 ноября 1942 г., т.е. в разгар Сталинградской битвы. С точки зрения строительного искусства это было уникальное сооружение. Система жизнеобеспечения убежища действовала полностью автономно. В бункере имелись мощная электростанция и установки регенерации воздуха. На самом нижнем, двенадцатом, этаже находился зал заседаний с таким же, как и в Кремле, длинным Т-образным столом, покрытым зеленым сукном. За ним могли одновременно разместиться 115 человек! Тут же, через коридор, располагался личный кабинет Сталина, имевший, как и кремлевский, несколько выходов. На верхних этажах располагались помещения для охраны, складов и служб технического обеспечения. Вход в бункер находился в холле обкома, справа от парадной лестницы, причем возле неприметной двери круглосуточно дежурил сотрудник НКВД. Еще одно секретное убежище было сооружено в Сталинграде. Вход в него был скрыт в огромном овраге, по которому текла река Царица. По воспоминаниям очевидцев, это было огромное помещение под землей, в центре которого имелся зал высотой десять метров. Самое невероятное заключается в том, что в зале стояли танк (!) и самолет По-2. Последний в случае необходимости должен был взлететь по пойме реки Царица в сторону Волги. Танком, вероятно, предполагалось воспользоваться в случае внезапного появления противника в районе убежища. Появилось тайное убежище и в Ярославской области. В 20 км от областного центра, на территории санатория «Красный холм», был сооружен большой бункер, в котором среди обычных помещений и коридоров с железными дверями, по рассказам очевидцев, был даже зал с мраморными колоннами (11774).

17 сентября 1942 г. «Особый объект № 74» был сдан в эксплуатацию. Общая площадь помещений, залегавших на глубине 36 м, составила около 1200 кв. м. Восемь кабинетов, предназначенных для самого высокого начальства, были отделаны дорогой фанерой с дубовыми накладками, карнизами и плинтусами. В бункере имелись две электростанции, автономная система воздухообеспечения, водопровод и канализация, была подведена связь. Защитно-герметичные двери гарантированно защищали от попаданий бомб и отравляющих газов. Еще 15 ноября 1941 в Горьком местный комитет обороны рассмотрел вопрос о передаче Центральной гостиницы на Верхневолжской набережной для нужд особого объекта. Именно здесь, в сотне метров от нижегородского Кремля, было решено построить секретный бункер для Сталина. Для работ были привлечены инженеры и рабочие московского метростроя под общим управлением местного НКВД. Затем горкомитет обороны принял решение передать под бомбо– и газоубежища весь комплекс зданий, примыкавших к гостинице (дома №№ 3, 4, 5, 6 и 7). В дальнейшем весь квартал от площади Советской до бывшего особняка купца Рукавишникова был огорожен высоким заборам, и лишь по постукиванию кирок и лопат да выезжающим из ворот грузовикам с грунтом нижегородцы могли догадываться о размахе ведущегося здесь строительства. (15721).

Между 17 и 23 сентября 1942 вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР О переводе на положение мобилизованных рабочих, служащих и инженерно-технических работников в близких к фронту районах

1. Установить, что все рабочие, служащие и инженерно-технические работники мужского и женского пола, работающие в государственных предприятиях и учреждениях в районах, близких к фронту, переводятся на положение мобилизованных и закрепляются за теми предприятиями и учреждениями, в которых они работают. В необходимых случаях указанные рабочие, служащие и инженерно-технические работники подлежат по решению Правительства обязательной эвакуации в организованном порядке...

4. Семьи эвакуируемых рабочих, служащих и инженерно-технических работников подлежат эвакуации в районы, в которые переводится данное предприятие (учреждение).

5. Эвакуируемому рабочему, служащему и инженерно-техническому работнику выдавать подъемное пособие в размере среднемесячного заработка за последние 3 месяца, его жене — одну четверть и на каждого неработающего члена семьи — по одной восьмой заработка. Пособие выдается по приезду на новое место работы. Расходы по перевозке эвакуируемых рабочих, служащих и инженерно-технических работников и членов их семей, а также багажа в размере до 100 килограммов на главу семьи и до 40 килограммов на каждого члена семьи производить за счет государства.

6. Самовольный уход с предприятий и учреждений рабочих, служащих и инженерно-технических работников, переведенных на положение мобилизованных, рассматривать как дезертирство, и лиц, виновных в самовольном уходе (дезертирстве), карать, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г., тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет.

7. Установить, что дела о лицах, виновных в самовольном уходе (ст. 6), а также в уклонении от обязательной эвакуации, рассматриваются военными трибуналами.

8. Руководитель предприятия (учреждения), не обеспечивший организованной и полной эвакуации рабочих, служащих и инженерно-технических работников, привлекается к уголовной ответственности и подвергается по приговору военного трибунала тюремному заключению на срок от 5 до 10 лет (11652).

Внешняя политика:

17 сентября 1942 У.Черчиль встретился с И.В.С. в Москве (2100).

За рубежом:

September 17, 1942 - Col. Leslie Richard Groves is notified at 10:30 a.m. by Gen. Brehon Somervell that his assignment overseas has been cancelled and that he will take another assignment - command of the Manhattan Engineer District. Groves' previous assignment had required overseeing ten billion dollars worth of construction projects, including the construction of the Pentagon (1039).

17 сентября 1942 г Гровсу сообщили, что он возглавит Манхеттенский проект (1039).

September 17 1942 Rationoning of farm machinery begins in the US (1242).

17 сентября 1942 в США началась продажа по карточкам сельскохозяйственных машин (1242).

Авиапромышленность:

18 сентября 1942 по инициативе помощника начальника 1-го отдела УОС ГУ ИАС ВВС инженер-капитана Бобровского последовал доклад начальника управления бригинженера Лешукова по вопросу войсковых испытаний Ил-2 АМ-38 с кабиной воздушного стрелка на имя главного инженера ВВС КА генерал-лейтенанта Репина. Судя по переписке, самолеты Ил-2 АМ-38 с кабиной воздушного стрелка планировалось после сокращенных заводских испытаний сразу поставить на поток и направить в строевые части для производства войсковых испытаний.

Спустя сутки в адрес начальника НИИ ВВС генерал-майора Лосюкова ушло распоряжение Репина «принять на испытания с завода № 30 самолеты Ил-2 с АМ-38 в двухместном варианте и провести их в кратчайший срок с целью внесения возможных изменений в изготовлявшуюся войсковую серию этих самолетов» (19111).

18 сентября 1942 последовал доклад начальника управления бригинженера Лешукова на имя главного инженера ВВС КА генерал-лейтенанта Репина о том, что испытания двухместного Ил-2 не планируется, а планировалось после сокращенных заводских испытаний сразу поставить на поток и направить в строевые части для проведения войсковых испытаний. Спустя сутки в адрес начальника НИИ ВВС генерал-майора Лосюкова ушло распоряжение Репина «принять на испытания с завода №30 самолеты Ил-2 с АМ-38 в двухместном варианте и провести их в кратчайший срок с целью внесения возможных изменений в изготовлявшуюся войсковую серию этих самолетов» (19877).

18 сентября 1942 Кузнецов писал Наркому стройматериалов Соснину письмо N 1658-12:

"Практическим назначением самолета штурмовика Ил-2 требует наилучшего обзора земных целей, что при существующей конструкции бронестекол, составляемых из отдельных таблеток, становится затруднительным.

Указывая на это обстоятельство ГК самолета Ил-2 С.В.И. обратился в Правительство с просьбой о разрешении замены прозрачной брони из составных бронестекол - цельными.

Настоящим прошу Ваших указаний директору завода "Моховые горы" о срочном изготовлении опытной партии сталинита по прилагаемым чертежам в количестве 100 комплектов (1667,62).

18 сентября 1942 Нач. ЦИАМ Поликовский писал А.И.Ш. справку N 1138с

"Справка о разработке глушителей-пламягасителей конструкции ЦИАМ

ЦИАМ разработаны глушители-плямягасители к М-88 на самолет Ил-4 (ГАМ-9) и к М-62ИР на самолет Ли-2 (ГАМ-10).

Глушители успешно прошли официальные испытания в НИИ ВВС и эксплуатационные испытания в частях АДД.

По отзывам летного состава и командования частей АДД, самолеты, оборудованные глушителями-пламягасителями, приобретают существенные технические преимущества. Эти самолеты не обнаруживаются в воздухе вражескими ночными истребителями. В связи с полным гашением пламени выхлопа моторов и уменьшением шума моторов, самолеты, оборудованные ГАМ значительно труднее обнаруживаются постами наблюдения зенитных баз противника. Штурманы самолетов, оборудованных ГАМ, имеют возможность без помех просматривать цель, т.к. исключена возможность ослепления их от пламени выхлопа мотора.

Наряду с этими преимуществами, в результате эксплуатации в боевых условиях, установлено, что применение глушителей не вызывает ухудшения технических качеств самолета, оказывает влияния на взлет, набор высоты, скорость, грузоподъемность и т.п.

Применение глушителей никаких осложнений и неудобств в эксплуатации самолетов не вызывает.

По решению... Дементьева, глушителями ГАМ оборудуются все самолеты Ил-4 и Ли-2, изготовляемые заводами для АДД и находящимися в эксплуатации в частях.

В настоящее время организовано серийное производства ГАМ-9 и ГАМ-10." (1783,145).

С 18 сентября по 2 октября 1942 в 3ВА согласно письма Нач. инспекции ВВС КА п В.И.Сталина зам. НКО г-ла А.А.Новикову и НКАП А.И.Ш. были проведены войсковые испытания Ту-2. Полеты производили 3 самолетами с аэродрома Мигалово. Сделано 25 боевых вылетов с налетом 65 час. Боевые вылеты выполнялись один раз в сутки. Радиус полета - 180-500 км, высота 1600-4800 м, скорость про прибору - 360-380 км/час, бомбовая нагрузка - 1000, 1500, 2000 кг в зависимости от характера цели. Сброшено: ФАБ-1000 - 15; ФАБ-500 - 4; ФАБ-250 - 64; ФАБ-100 - 60 и ЗАБ-100 - 9.

В процессе полетов встреч с истребителями противника - не было. Обстрелу ЗА подвергались почти в каждом полете. Самолеты имеют несколько пробоин и был случай выхода мотора из строя, л пришел на одном м и нормально произвел посадку.

Летный состав о самолете отзывается хорошо. По сравнению с е-2 ту-2 имеет ряд положительных качеств...Увеличена бомбовая нагрузка, за счет горючего он может брать до 3000 кг. Хорошее вооружение...скорость горизонтального полета - больше, чем у е-2 примерно на 100 км/час 9470-480 по прибору) на высоте 800-1000 м.

Самолет хорошо управляем, прост в технике пилотирования и легко пилотируется с одним неработающим мотором. На посадке допускает несколько высокое выравнивание и не валится на крыло как Пе-2.

Недостатком Ту-2 является трудность хождения в строю по причине тугого хода секторов газа (причина неустранима до смены карбюратора на этом моторе). После каждого полета на самолете обнаруживались неисправности, особенно в гидро и маслосистеме, повторных вылетов не производилось. Для эксплуатации ту-2 требуется аэродром больших размеров, т.к. разбег при взлете с бомбовой нагрузкой в 2000 кг достигает 1100 м и пробег в пределах 600-700 м.

Для полетов по проведению войсковых испытаний привлекались экипажи из НИИ ВВС (к Чернышенко - выполнил 6) и 128 бап (м Лаухин - 2, ст.л. Свиридов и Паршин - по 7 и 3 и л Мусинский - 7.” (4407,3).

"С 18 сентября по 2 октября 1942 г., согласно письма начальника инспекции ВВС Красной Армии при заместителе наркома обороны СССР полковника В.И. Сталина наркому авиационной промышленности А.И. Шахурину от 2 октября 1942 года, в 3-й Воздушной армии проведены войсковые испытания Ту-2. Полеты производились днем тремя самолетами с аэродрома Мигалово (Тверь. - Прим. авт.). Сделано 25 боевых вылетов с общим налетом 65 часов. Боевые вылеты выполнялись один раз в сутки. Радиус полета 180-500 км, высота 1600-4800 м, скорость по прибору 360-380 км/ч, бомбовая нагрузка 1000, 1500, 2000 кг (в зависимости от характера цели). За период полетов сброшено: ФАБ-1000 - 15 шт., ФАБ-500 - 4 шт., ФАБ-250 - 64 шт., ФАБ-100 60 шт. и ЗАБ-100 - 9 шт.

В процессе полетов встреч с истребителями противника не было. Обстрелу ЗА (зенитной артиллерии - прим. авт.) подвергались почти в каждом полете. Самолеты имеют несколько пробоин и был случай вывода из строя мотора, летчик пришел на одном моторе и нормально произвел посадку.

Летный состав о самолете отзывается хорошо. По сравнению с Пе-2 Ту-2 имеет ряд положительных качеств. Основные из них следующие:

1) Увеличена бомбовая нагрузка, за счет горючего он может брать до 3000 кг.

2) Хорошее вооружение: имеет - две пушки, пару БС и три LLIKAC.

3) Скорость горизонтального полета больше, чем у самолета Пе-2, примерно на 100 км (470-480 км/ч по прибору на высоте 800-1000 м).

4) Самолет хорошо управляем, прост в технике пилотирования.

5) Легко пилотируется с одним неработающим мотором.

6) На посадке допускает несколько высокое выравнивание и не валится на крыло как Пе-2.

Недостатком Ту-2 является.

1) Трудность хождения в строю по причине тугого хода секторов газа (причина неустранима до смены карбюраторов на этом моторе).

2) После каждого полета на самолете обнаруживались неисправности, особенно в гидро- и маслосистеме, повторных вылетов не производилось.

3) Для эксплуатации Ту-2 требуется аэродром больших размеров, так как разбег при взлете с бомбовой нагрузкой в 2000 кг достигает 1100 м и пробег - в пределах 600-700 м.

Для полетов по проведению войсковых испытаний привлекались экипажи из НИИ ВВС КА. Капитан Чернышенко - выполнил шесть боевых вылетов и экипажи 128-го бап (базировавшегося на аэродроме Мигалово. - Прим.авт.), которые выполнили: майор Лаухин - два боевых вылета, старший лейтенант Свиридов - семь, старший лейтенант Паршин - три, и лейтенант Мусин- ский - семь боевых вылетов" (12035).

К 18 сентября 1942 была собрана первая пушка, а 7 ноября — последняя пушка партии. Как докладывал начальник 1-го отдела Управления заказов вооружения и боеприпасов ГУЗ ВВС инженер-полковник Минин, военной приемкой в ноябре 1942 г. было принято 20 крыльевых и 16 моторных пушек 11П. Остальные 4 моторные пушки были сданы по бою в следующем месяце. Все пушки считались опытными (17500).

18 сентября 1942 было одобрено для эксплуатации главным конструктором Як-1 А.С.Я. лыжное шасси с новым кабаном и пружинным амортизатором конструкции Жохова. К этому времени острота проблемы с обеспечением батальонов аэродромного обслуживания автотранспортом и топливом спала и командование ВВС, наученное горьким опытом применения лыж на истребителях, значительно ухудшавших их боевые качества, приняло решение лыжи снять, а аэродромы в зимнее время укатывать (12048).

18 сентября 1942 вышел приказ НКАП N 711 "О пересмотре и присвоении классов ли НКАП"

Из 3 во 2 - А.Н.Гринчик (ЛИИ), В.Б.Иншанов (21), В.К.Коккинаки (30);

Из 4 в 3 - М.Г.Иванов (21), Г.М.Хрустов (153), И.И.Шелест (ЛИИ);

Сохранили:

2 - Н.В.Гаврилов (ЛИИ), М.М.Гаранину (30)...В.В.Шевченко (482);

3 - М.К.Байкалов (ЛИИ), Г.А.Мищенко (21).

Присвоили:

5 - А.Ефимову (ЛИИ), Г.Н.Уляхину (30)...(907,5).

18 сентября 1942 вышел приказ НКАП № 709с:

О присвоении номера з-ду № 1 Оргавиапрома

- 1-му з-ду Оргавиапром в г. Куйбышеве присвоить № 165,

- З-ду № 165 (б. З-д № 1 Оргавиапрома) оставить в подчинении треста Оргавиапром.

Шахурин (1591, 130).

18 сентября 1942 года Приказом НКАП за № 709 инструментальный завод № 1 Оргавиапрома переименован в завод № 165. На основании приказа НКАП за № 459 от 3 июля 1943 года завод № 165 был реэвакуирован в Москву на площади завода № 453. С апреля 1946 года заводу был коренным образом пересмотрен профиль производства, так как по решению Правительства и согласно приказа МАП от 25 апреля 1946 года за № 242 с завод перешел в число опытных предприятий авиамоторостроения – ответственным руководителем завода был назначен конструктор по РД Люлька А.М. В 1955 году для усиления производственно-технической мощности завода № 165 согласно приказа МАП от 31 мая 1955 года за № 347сс, ему было передано ОКБ-500 со всеми его мощностями на правах филиала.

Филиал завода № 165 (на заводе № 500) просуществовал до первого полугодия 1957 года. Согласно приказа МАП за № 156сс от 19 апреля 1957 года филиала завода передан СКБ-500 со всеми его мощностями.

Постановлением СМ за № 127-68сс от 19 января 1955 года МАП обязывалось начать для завода № 165 постройку испытательной станции в Тураево Московской области.

Завод № 165 с апреля 1946 года и по настоящее время остается опытным заводом по изготовлению и доводке РД генеральным конструктором завода является Люлька. С 1940 по 1947 год директором завода был Мизюров Ю.А., которого сменил Худин П.Ф. В апреле 1948 года директором был назначен Худин. В декабре 1951 года директором завода был назначен Бондаренко М.М. В феврале 1954 года диреткором был назначен Завитаев А.А.

Адрес: Москва, Фабричная линия, д. 11, п/я 2382 (9842).

18 сентября 1942 г. по приказу НКАП № 709с Инструментальный завод № 1 ОАП НКАП в Куйбышеве был переименован в завод № 165 НКАП в ведении Управления снабжения.

По приказу № 459с от 31.07.1943 г. завод № 453 HKAII (Тушино) реорганизован в филиал завода № 165 ОАП НКАГ1. На нем началась организация производства специнструмента и приспособлений. С завода № 165 из Куйбышева туда для укрепления производства переведена группа рабочих и ИТР (120 чел.). В том же году завод № 165 НКАП переведен на площадку филиала в Тушино.

Производство лафетов для пушки «ВЯ». В 07.1943 г. работы переданы на заводы № 481 и № 454 НКАП. В 05.1944 г. заводу поручено изготовление опытной серии из 5 ТРД С-18 A.M. Люльки. В 06.1944 г. заводу поручены работы по изготовлению приспособлений для производства моторов для завода № 466 НКАП, в 08.1944 г.- оказать помощь в изготовлении частей опытного ПуВРД конструкции В.Н. Челомея.

По приказу № 377с от 2.06.1944 г. завод передан из ОАП в Управление оборудования НКАП.

По приказу № 705сс от 29.12.1944 г. на заводе началась организация производства пяти опытных образцов ТРД С-18 конструкции A.M. Люльки. Для этого на завод откомандирована группа конструкторов во главе с зам. гл. конструктора Луссом.

В соответствии с ПСМ № 472-191 от 26.02.1946 г. и приказом МАП № 182сс от 30.03.1946 г. ГС инструментальный завод № 165 с 1.04.1946 г. передан из Управления оборудования в 8ГУ МАП для развития опытного моторостроения Этим же приказом для расширения работ СКБ гл, конструктора A.M. Люльки при НИИ-1 МАП переведено на самостоятельную базу- завод № 165 МАП и получило название ОКБ-165 МАП. В 08.1957 г. - в ведении ЗГУ МАП. Имел наименования: «п/я 2382», «п/я М-5147» (1.01.1967-82 г.).

По приказу № 479сс от 23.07.1946 г. при заводе № 45 образован филиал завода № 165 (руководитель- С.К. Туманский) для организации производства ТР-1.

В 1950 г. двигателям ОКБ присвоено наименование «АЛ».

Решением СМ СССР от 06.1950 г. ОКБ выдано задание на создание ТРД АЛ-5.

В соответствии с ПСМ № 355-161сс от 2.03.1954 г. начата разработка АЛ-7.

В 01.1955 г. вышло постановление правительства о создании филиала ОКБ в Тураево (далее - Лыткаринский машиностроительный завод «Сатурн»), являвшегося испытательной базой ОКБ. В 1958 г. вступила в строй его первая очередь.

С 1959 г. начались работы по ЖРД. В 1960 г. поручена разработка ЖРД 11Д54 для 3-й ступени РН Н-1, затем проект трансформирован в 11Д57.

В конце 1950-х  г. начаты работы по созданию атомного двигателя (ЯСУ), для этого было организовано КБ-2, в его составе - специальная бригада.

В 1965 г. КБ переехало в новое здание.

В соответствии с ПСМ от 08.1965 г. начата разработка двигателя 3-го поколения - АЛ-21Ф (изд. «85»), 1-й экземпляр собран в 09.1966 г. В 1970 г. создан АЛ-21Ф-3, по решению ВПК от 09.1970 г. и пр. от 28.09.1970 г. его необходимо было представить на госиспытания в 4-м квартале 1970 г.

В 1960-е  г. разрабатывался воздушно-водородный двигатель AJI-51 для самолета-разгонщика ЭПОС «Спираль», в 1976 г. работы прекращены. С 1981 г. начато создание автономных источников энергии - двигателей для системы «Энергия-Буран», а также посадочных двигателей для ОК «Буран» на базе AJI-31.

В 1972 г. начаты работы по АЛ-31Ф, они утверждены Пост. СМ СССР в 1976 г. По приказу МАП № 134 от 10.04.1978 г. начата разработка модификации АЛ-31ФВ. С 1984 г. ресурс АЛ-31Ф увеличен со 100 ч до 1000 ч. 31.03.1992 г. подписан контракт на разработку АЛ-31ФН для Китая. В 2000-е  г. создан модернизированный вариант АЛ-31Ф (изд. 99М1).

В 1981 г. начаты работы по двигателю 5-го поколения «изд. 20» (АЛ-41Ф) для МФИ, проект завершен в 1984 г. С 1988 г. до 2006 г. в ОКБ собрано 27 двигателей.140

По пр. от 19.04.1989 г. начаты работы по созданию агрегатов и машин для консервной промышленности. С 1993 г. - работы (совместно с МНПО «Спектр») по дефектоскопу-снаряду для подземных трубопроводов «КОД- 4М».

В 1990-е  г. на базе Краснотурьинского ПТП Тюменьтрансгаза создан центр диагностики и восстановительного ремонта стационарных газотурбинных приводов АЛ-31СТ.

В 1990-е  г. создано совместное предприятие с швейцарско-шведской фирмой «АВВ». В 2000 г. создана Дирекция лицензионных программ.

В 2000-е  г. продолжались работы по двигателю следующего поколения АЛ-41Ф и АЛ-31ФП с поворотным соплом; двигателя SaM 146 для RRJ.20. В 2006 г. построено 5 экспериментальных образцов двигателя V поколения (тема «117С», совместно с УМПО). В 06.2006 г. построен 1-й SaM 146. В 12.2006 г. пнв АЛ-31ФМ1 (АЛ-31Ф серии 42). Затем создан АЛ-31ФМ2 с улучшенной геометрией турбины и новым поворотным соплом. В 2007 г. создан также АЛ-31ФМЗ-1 с новой камерой сгорания с «двойной стенкой».

В 2006 г. заключен контракт на изготовление 200 малоразмерных ТРДД-50МТ для индийского БПЛА Lakshya.

В 1963 г. получил название Государственный объединенный завод № 165 ГКАТ. С 1.01.1967 г. - ММЗ «Сатурн». С 6.05.1982 г. - НПО «Сатурн», в него вошли: ММЗ «Сатурн», Лыткаринский МЗ «Сатурн», МКБ «Гранит» и УКБМ. С 25.07.1984 г. - НПО «Сатурн» им. A.M. Люльки МАП. С 13.12.1993 г. - АООТ, затем - ОАО «А. Люлька-Сатурн». 5.07.2001 г. образовано ОАО «НПО «Сатурн» путем слияния ОКБ «Люлька-Сатурн» и «Рыбинских моторов». ОКБ преобразовано в НТЦ им. A.M. Люльки. По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ОАО «НПО «Сатурн» вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Численность персонала (1941 г.)- более 2000 чел.

Директор (1942-12.1944-; 25.04.1946 г.-)- Ю.А. Мизюров, (05.1945 г.)- Бугров, (1954-77 г.)- А.А. Завитаев, (1977- 93 г.)- A.M. Хартов.68 Гендиректор (-1998-2002 г.-)- В.М. Чепкин, В.А. Лебедев.

Ответственный руководитель (25.04.1946 г.-)- A.M. Люлька.

1-й зам. гендиректора (-2000-02 г.-)- В.А. Лебедев, (-2002-07 г.-)- Е.Ю. Марчуков; по НИОКР/ председатель НТС (2003-04 г.-)- В.М. Чепкин. Зам. гендиректора (2006 г.)- С. Чуклинов.

Гл. конструктор (25.04.1946-56 г.)- A.M. Люлька. Ген. конструктор (12.1956-84 г.)- академик (1968 г.) A.M. Люлька {23.03.1908-1.06.1984 г.}; и.о. (-03-08.1984 г.)- Ю.П. Марчуков; (08.1984-2003 г.)- В.М. Чепкин {20.09.1933- }, (2003 г.-)- М.Л. Кузменко.

1-й зам. гл., ген. конструктора (1946 г.-)- Э.Э. Лусс, (1960-е)- Ю.Н. Бытев, (1996 г.-)- Е.Ю. Марчуков, (2000 г.)- Ю.П. Марчуков. Зам. гл., ген. конструктора: по атомной тематике (1959 г.)- А.А. Иевлев, по перспективным темам и атомной тематике (1960-е-72 г.-)- А.В. Воронцов (АЛ-31Ф); по стендовым и летным испытаниям (-1976-78 г.-)- Ю.Н. Бытев; И.И. Жуков, (1946-57 г.-)- Э.Э. Лусс, (1946-51 г.-)- И.Ф. Козлов, (-1973-78 г.-)- СЛ. Кувшинников, (-1973-78 г.->A.M. Хартов, (1978 г.)- В.К. Кобченко, (1978 г.)- В.А. Горелов, (1997-98 г.)- М.Л. Кузменко, Е.Ю. Марчуков.

Управляющий директор (2002 г.)- В.А. Лебедев. Директор Дирекции лицензионных программ (2000 г.-)- О.Е. Хлыстова, (2000-е)- В.А. Борисков. Технический директор Дирекции лицензионных программ (2000 г.-)- В.М. Беркович.

Гл. инженер (1980-е)-  Г.И. Зуев.

Начальник производства- А.В. Чуркин (около 20 лет).

Гл. конструкторы: (1957-76 г.)- Э.Э. Лусс, (1960-е  г.)- Ю.Н. Бытев (АЛ-21Ф-3), (1964 г.-)- М.А. Кузьмин (11Д57), (1978-96 г.)- Ю.П. Марчуков (Р1БД-14, ТП-22), (1980-е)- М.М. Гойхенберг, (-1992-94 г.-)- А.В. Андреев (11Д57, АЛ-31Ф, -31ФН, -31ФУ, -31ФП); по перспективным разработкам (1982 г.-)- К.Р. Хачатуров, (2003 г.)- М.М. Гойхенберг; (1983-87 г.)- В.К. Кобченко (АЛ-31Ф), (1990-е-2002г-.)- А.И. Волков (АЛ-31ФП, АЛ-55), (-2002- 07 г.-)- Е.Ю. Марчуков, В.М. Андриенко (АЛ-55И), В.В. Кирюхин, М.М. Костюченко (САР), (1990-е)- В.В. Куприк (наземная тематика), В.И. Федюкин (автоматика).

Зам. гл. конструкторов: по САР, летным испытаниям и эксплуатации (1978-98 г.-)- М.М. Костюченко; по испытаниям (1980-е)- Е.Ю. Марчуков; по эксплуатации (1980-е)- В.В. Кирюхин, (2000-е)- Е.В. Балуков; (1994 г.)- А.И. Волков (АЛ-31ФП), М.Ф. Вольман, О.Н. Кошиц, (1980-е)- Н.М. Мэнн, (1990-е)- К.Ю. Сорокин.

Начальники цехов: Н.Н. Якунин.

Начальник отдела внешних связей и протокола (2002 г.)- В. Г. Нестеров.

Начальники бригад: (2006 г.)- Н.В. Кикоть.

Начальники лабораторий: (1970-е)- А.Ф. Кричигина.

Создано: авиационные ГТД: ТР-1 (1947), ТР-2 (1948), ТР-3 (1948), АЛ-5 (1947-52), экспериментальный «ЭА» (1948), АЛ-7 (1953-56), АЛ-7Ф-1 (1960), АЛ-7Ф-2 (1963), АЛ-21Ф (изд. «85», 1965-70), АЛ-21Ф-2 (изд. « 87»), АЛ-21Ф-3 (изд. «89», 1970), АЛ-31Ф (изд. «99», 1976-85), изд. «12» и «12ф» на базе АЛ-31Ф для аналога ОК «Буран» (1980-е), АЛ-31ФП с поворотным соплом (1989), АЛ-31ФН для Китая (1998), ТВД АЛ-34-1 (1990-е), АЛ- 35, АЛ-37, АЛ-41Ф (изд. «20»), изд. «117А» на базе АЛ-41Ф (2002), изд. «117С» на базе АЛ-31Ф (2006), АЛ-55 (2004), АЛ-55И для Индии (2005); «36», «36МТ» для БПЛА; для надводных кораблей ВМФ М75РУ (2006), М70ФРУ (2007), М90ФР (совместно с «Зоря-Машпроект»); турбостартеры ТС-17 (1949), ТС-19, ТС-20 (1955), ТС- 21, ТС-31М; ЖРД: 11Д54, Д-57 (11Д57) (1959-75) для ракеты Н-1, Д-57М (11Д57М) для РН «Вулкан» (1976); источник питания 5И43 (1958-65) для ЗУР; морской ТВД МТВД-79 (1964-67) для ПЛ авиационной торпеды; АЛ- 51 для ЭПОС (проект, 1976); ракетно-турбовальный двигатель РТВД-14 (изд. «14», 1981-88), его модификация- турбопривод ТП-22 для «Энергия-Буран» («22»); ГДТ для газоперекачивающих станций АЛ-31СТ (1992-94), для электростанций АЛ-31СТЭ (2003);68 проекты: ЯСУ РД-А для М-30 (1950-е), открытого типа ТРДА ПАС для М-60 (1955)93; дизель СН-6Д 6 л.с. (1986-91); стоматологические электровакуумные печи МТ, МТ-2000, «Русь» (1987- 91); горелка для воздушного шара «Вега-2» (1990-е); дефектоскоп-снаряд «КОД-4М» (1993-98) (11982).

Другие оборонные отрасли:

18 сентября 1942 года вышел приказ НКБ № 710

Во исполнение распоряжения СНК за № 17805-рс от 16 сентября 1942 года:

На площадях Мясокомбината им. Микояна г. Тбилиси организовать снаряжение 50 мм мин, 82 мм мин и ручных гранат. Заводу присвоить № 316 и подчинить 1 Гл. управлению (5943, 77).

К 18 сентября 1942 в ходе заводских испытаний мортиры М-4 со стволом-моноблоком, которые начались 25 августа, был произведен 71 выстрел. В общей же сложности в ходе испытаний провели около сотни выстрелов. Кроме того, с 18 сентября по 21 октября система прошла испытания возкой. Всего М-4 прошла 400 километров. Деформаций по итогам испытаний не было обнаружено. Один дефект все же имел место, но не по причине конструктивных недостатков. На одном из подъемов возивший гаубицу тягач сдал назад и ударился в левую станину, деформировав кокор.

Согласно распоряжению начальника ГАУ генерал-полковника Яковлева, 5 ноября 1942 года система М-4 была отправлена на артиллерийский полигон ГАНИОП (станция Ильино Горьковской железной дороги). Вместе с системой передавалась и техническая документация. Испытания мортиры проходили с 21 января по 13 марта 1943 года. За это время мортира произвела 456 выстрелов и прошла 458 километров по различным типам дорог, покрытых снегом. Испытания пробегом прошли не без происшествий: 27 февраля во время ухода от встречной машины тягач «Ворошиловец» произвел маневр, в результате которого система М-4 упала в кювет и получила ряд повреждений (17484).

С 18 сентября по 21 октября 1942 система М-4 прошла испытания возкой. Всего М-4 прошла 400 километров. Деформаций по итогам испытаний не было обнаружено. Один дефект все же имел место, но не по причине конструктивных недостатков. На одном из подъемов возивший гаубицу тягач сдал назад и ударился в левую станину, деформировав кокор.

Согласно распоряжению начальника ГАУ генерал-полковника Яковлева, 5 ноября 1942 года система М-4 была отправлена на артиллерийский полигон ГАНИОП (станция Ильино Горьковской железной дороги). Вместе с системой передавалась и техническая документация. Испытания мортиры проходили с 21 января по 13 марта 1943 года. За это время мортира произвела 456 выстрелов и прошла 458 километров по различным типам дорог, покрытых снегом. Испытания пробегом прошли не без происшествий: 27 февраля во время ухода от встречной машины тягач «Ворошиловец» произвел маневр, в результате которого система М-4 упала в кювет и получила ряд повреждений (17484).

18 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2321 О вводе в действие Актюбинского ферросплавного завода. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 57, лл. 25-30, 31 (11012).

Армия:

18 СЕНТЯБРЯ 1942 УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ Совинформбюро:

В течение ночи на 18 сентября наши войска вели бои с противником на северо-западной окраине Сталинграда и в районе Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

На северо-западной окраине Сталинграда наши войска отбивали атаки танков и пехоты противника. Артиллеристы части, где командиром тов. Толбухин, уничтожили 12 немецких танков и до двух рот гитлеровцев. На другом участке два батальона пехоты противника ворвались на одну из улиц города. Наши бойцы встретили немцев сосредоточенным огнём из пулемётов и автоматов. В завязавшейся затем рукопашной схватке гитлеровцы были разгромлены и отступили, потеряв убитыми и ранеными до 500 солдат и офицеров.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 19 немецких самолётов.

В районе Моздока наши части ночью атаковали противника и уничтожили 4 танка и до роты немецкой пехоты. Смелость и отвагу проявил в этом бою старший сержант тов. Аварин. Он подполз к немецкому пулемётчику, убил его и огнём из трофейного пулемёта истребил до 30 гитлеровцев. Танкист тов. Брехов уничтожил 5 противотанковых орудий неприятеля.

Юго-восточнее Новороссийска моряки подразделения тов. Сидорова за два дня боевых действий уничтожили 3 немецких танка, противотанковую пушку и истребили до роты гитлеровцев.

На одном из участков Карельского фронта бойцы под командованием лейтенантов Кузнецова и Коновалова атаковали позиции противника. Застигнутые врасплох, белофинны отступили, бросая оружие и боеприпасы. Вскоре противник предпринял несколько контратак, которые были отбиты нашими бойцами. В ходе боя истреблено до двух рот солдат противника, уничтожены артиллерийская батарея и 4 станковых пулемёта. Захвачены трофеи: противотанковое орудие, 10 пулемётов, 2 радиостанции, винтовки и гранаты.

В одном из районов Украины, оккупированном немцами, гитлеровцы создали базу, куда ссыпали хлеб, награбленный у крестьян. Партизанский отряд тов. К. совершил нападение на охрану складов и уничтожил 27 немецких солдат и 2 офицеров. Значительную часть хлеба партизаны роздали крестьянам. Узнав от разведки о приближении немецкой карательной экспедиции, советские патриоты облили оставшееся зерно керосином и подожгли склады.

Захваченный в плен под Сталинградом солдат 7 роты 26 румынского полка Ион Димитру рассказал: «Девять раз немцы гоняли наш полк в атаку. Мы несли ужасные потери, и когда пошли в девятую атаку, русские миномёты открыли убийственный огонь. Мины летели, издавая дикий рёв и свист. Кругом всё горело. Мы не выдержали и в панике бежали. Находившиеся позади нас немецкие танки и пулемёты стали расстреливать убегавших румын. Я забрался в блиндаж, где пролежал до вечера. Ночью я вылез и пошёл разыскивать свою роту, но был задержан русской разведкой и взят в плен».

Сдавшийся в плен солдат 510 полка 293 немецкой пехотной дивизии Роман Г. рассказал о зверском обращении немецких властей с советскими военнопленными: «22 августа 1942 года я был на станции Орша. Там стояли товарные вагоны, в которых находились раненые русские военнопленные. Немецкие солдаты, сопровождавшие пленных, заявили мне, что русские уже шесть суток не получали никакой пищи. Позднее я сам видел, как из вагонов выбрасывали трупы красноармейцев, умерших от голода. Пленные, оставшиеся в вагонах, умоляли прохожих дать им хоть немного воды, но охрана никого близко не подпускала. Мне известен приказ командира 293 пехотной дивизии генерала Форста, в котором предписывается всех русских пленных расстреливать, предварительно сняв с них обмундирование и обувь».

Французские патриоты организовали недалеко от станции Кайе крушение немецкого воинского эшелона. В Булони выведено из строя оборудование железнодорожной станции и на длительное время нарушено движение поездов (14773).

18 СЕНТЯБРЯ 1942 ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ Совинформбюро:

В течение 18 сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником в районе Сталинграда и в районе Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

За 17 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 15 немецких танков и бронемашин, 70 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 8 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 5 складов боеприпасов, разбит железнодорожный эшелон, рассеяно и частью истреблено до двух рот пехоты противника.

На северо-западной окраине Сталинграда наши войска вели ожесточённые бои с противником. На одном из участков, где гитлеровцы сосредоточили крупные силы пехоты и танков, им удалось ценой больших потерь захватить несколько улиц. В течение дня наши бойцы вернули часть оставленных позиций. На другом участке продолжаются напряжённые бои за командную высоту. Все попытки немцев захватить эту выгодную позицию потерпели неудачу. Наши части отбили атаки противника и уничтожили 26 танков, 49 автомашин и до двух батальонов немецкой пехоты.

В районе Моздока наши части вели активные боевые действия. Немцы предприняли несколько контратак, которые были отбиты нашими бойцами с большими для противника потерями. Только на участке Н-ского соединения уничтожено 10 танков, 2 миномётные батареи и до двух рот пехоты противника. Восточнее Моздока гитлеровцы четыре раза атаковали наши позиции, действуя при поддержке 100 танков. В упорных оборонительных боях наши бойцы подбили 16 немецких танков и уничтожили до 900 солдат и офицеров противника. На этом же участке захвачен один исправный немецкий танк.

Юго-восточнее Новороссийска моряки части, где командиром тов. Кузьмин, в боях с противником в течение трёх дней истребили до батальона немецкой пехоты. Две роты гитлеровцев и несколько танков атаковали миномётную батарею лейтенанта Мещерякова. Миномётчики подбили один танк, уничтожили до 100 немецких солдат и отбили атаку противника.

В районе Воронежа наши части атаковали противника, оказывающего сильное огневое сопротивление. В результате упорного боя уничтожено до двух батальонов немецкой пехоты, 3 артиллерийских и 11 миномётных батарей, 13 тяжёлых пулемётов и несколько наблюдательных пунктов. Нашими бойцами захвачены 8 орудий, 11 миномётов, 24 пулемёта, винтовки и боеприпасы.

Разведчики-партизаны отряда тов. Л., действующего в одном из районов Курской области, обнаружили местонахождение немецкого аэродрома. В течение нескольких дней партизаны наблюдали за тем, что делается на аэродроме. Выбрав подходящий момент, они порвали связь, сняли часовых и уничтожили 4 бомбардировщика «Юнкерс-88». Уходя с аэродрома, партизаны подожгли склад горючего.

Захваченный в плен в районе Сталинграда солдат 3 роты 671 немецкого пехотного полка Вильгельм Цискольский рассказал: «За две недели боёв наш полк понёс жуткие потери. Некоторые роты совершенно обескровлены. В 3 роте, получившей пополнение, было 180 человек. За первую неделю рота потеряла 138 человек. В последние дни из строя выбыло ещё 22 солдата. Сейчас в роте осталось всего лишь 20 человек. Столь же велики потери и в других ротах».

У убитого немецкого солдата Альберта Валя найдено письмо от жены Марии. В письме говорится: «Наконец-то и я получила украинку. Она крепкого телосложения, ловкая и всё умеет делать. Поверь мне, что я не даю ей сидеть сложа руки ни минуты. Ест она два раза в день. Я даю ей объедки. Маленький Гельмут собирает все остатки, сливает в посуду, из которой кушает наша собачка, и выносит ей в кухню. У этой украинки дома остались двое маленьких детей. Она нас ненавидит и нисколько не скрывает этого. Нам, немцам, нужно всеми средствами сломить гордый дух сопротивления и непокорства русских. Конечно, это очень трудно сделать».

Советские люди запомнят каждое слово этой немецкой гадины и отомстят захватчикам за страдания женщин и детей, оккупированных немцами районов нашей страны.

Администрация судоверфи Блом и Фосс в Гамбурге (Германия) лишает рабочих, которые не выполняют нормы выработки, продовольственных карточек на срок до 10 дней. Каждый, кто не выработал норму, объявляется саботажником и попадает под надзор полиции. Ежедневно на допрос в гестапо вызываются десятки рабочих. Недавно в связи с аварией электросети полиция арестовала 40 человек. Особенно жестоко расправляются с иностранными рабочими. 5 сентября гестаповцы казнили трёх голландцев за попытку бежать на родину (14773).

18 сентября в 1942 году оперативная сводка Совинформбюро:

«В районе Моздока наши части ночью атаковали противника и уничтожили 4 танка и до роты немецкой пехоты. Смелость и отвагу проявил в этом бою старший сержант тов. Аварин. Он подполз к немецкому пулемётчику, убил его и огнём из трофейного пулемёта истребил до 30 гитлеровцев. Танкист тов. Брехов уничтожил 5 противотанковых орудий неприятеля.»

18 сентября 1942 шесть Ил-2 из 245-го шап под прикрытием пятерки Як-1 вылетели в очередной раз атаковать немецкие позиции. На пути к цели группа встретилась с «Мессершмиттами», которые быстро отсекли Яки и беспрепятственно атаковали штурмовики. В результате два «горбатых» были сбиты, остальные с тяжелыми повреждениями с трудом перетянули через линию фронта и совершили вынужденные посадки в степи (23199).

18 сентября 1942 г. в 688-м шап 228-й шад 16-й ВА, по-видимому, впервые в Отечественной войне была осуществлена с самолета Ил-2 постановка дымовых завес на поле боя. В этот день летчики 688-го шап поставили дымовую завесу на открытой местности перед фронтом 1-й гвардейской армии, выполнявшей контрудар по немецким войскам в направлении Гумрак в целях облегчения положения 62-й армии. Для этого группе штурмовиков требовалось пройти на бреющем полете непосредственно перед линией обороны противника в зоне сильного ружейно-пулеметного и зенитного огня. Командир полка м-р К.В.Яровой лично возглавил группу. Задача была выполнена, пехота пошла в наступление и выбила противника с занимаемых позиций. Майор Яровой был сбит. На Ил-2 использовались УХАП-250. Тяжелые потери понес в этот день 245-й шап 291-й шад (291-я сад после замены 30-го бап на 312-й шап и прибытия в ее состав 954-го шап получила наименование штурмовой). В воздушном бою шестерки Ил-2 этого полка и прикрывающей их пятерки Як-1 из 283-й иад с немецкими истребителями все 6 "Илов" были потеряны (погибли два экипажа). Разбор боя показал, что "Яки" прикрытия, втянувшись в бой с немецкими истребителями, распылили свои силы и не смогли защитить своих подопечных. Последние же группового воздушного боя не вели (6467).

18 сентября 1942 летчики 688-го шап 228-й шад поставили дымовую завесу на открытой местности перед фронтом 1-й гвардейской армии, наносившей контрудар по немецким войскам в направлении Гумрак. Для этого группе Ил-2 требовалось пройти на бреющем полете без маневра непосредственно перед линией обороны противника в зоне сильного ружейно-пулеметного и зенитного огня. Командир полка майор К. В. Яровой лично возглавил группу. Задача была выполнена, пехота выбила противника с занимаемых позиций. Майор Яровой был сбит и погиб (12020).

18 сентября 1942:

Боевая живучесть экипажей Ил-2 175-го гшап в 1942-45 гг.

| Периоды | 27.06.42-18.09.42 | 26.01.43-01.04.43 | 05.07.43-30.07.43 | 01.08.43-31.08.43 | 01.09.43-27.04.45 | 27.06.42-27.04.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее кол-во боевых вылетов полка | 236 | 210 | 258 | 253 | 3325 | 4282 |
| Кол-во боевых дней по отношению к общему кол-ву дней пребывания полка на фронте, % | 33,3 | 34,9 | 63,3 | 63 | 33,3 | 45,6 |
| Кол-во боевых вылетов, приходящихся на одну боевую потерю Ил-2 | 9 | 12,4 | 10,8 | 42,2 | 69,3 | 28,7 |
| Кол-во боевых вылетов, приходящихся на одну боевую безвозвратную потерю летчика | 18,2 | 35 | 14,3 | 84,3 | 127,9 | 55,9 |

(12020).

18 сентября 1942 был первый и единственный боевой вылет 23 Хэмпденов с аэродрома Ваэнга под Мурманском. Патрулировали подходы к Альтен-иорду, где был Тирпиц, но немецких судов не встретили. Когда 22 сентября проводка PQ-18 закончилась машины оставили и они вошли в состав 24 мтап, в котором первая эскадрилья имела 9 ДБ-3Ф, а вторая и треться - по 10 Хэмпденов (два - разбили), а два - повредили во время переучивания. Использовались до середины 1943 (5493, 47).

18 сентября 1942 г. севернее Тосно ЛаГГи 41-го ИАП завалили кавалера Рыцарского креста гауптмана Герберта Финдейзена (67 побед), летчик выпрыгнул с парашютом и попал в плен (4707).

18 сентября 1942 года В лётной книжке лётчика-истребителя ст. лейтенанта А.И. Сукова появилась следующая запись: «...Боевой вылет: 1 час 09 мин. ЛаГГ-3. Ведущий группы. Обеспечение действий Ил-2 из 448-го штурмового авиаполка. Воздушный бой с 8-ю Ме-109 севернее станции Тосно. Сбил ведущего фашистской группы, награжденного Рыцарским крестом».

В этот день шестёрка лётчиков 41-го иап, сошлась в бою с пилотами из II.JG 54. Сначала к Ил-2, штурмовавшим ст. Тосно, пытались прорваться 4 «Мессершмитта», затем число атакующих удвоилось. Тем не менее, советские лётчики, действуя парами на вертикалях и горизонталях и применяя взаимную поддержку и выручку, обеспечили работу штурмовиков. Hи в группе Ил-2, ни в группе сопровождения потерь не было. Безуспешные атаки стоили «Grunherz» одного истребителя и одного лётчика: выпрыгнувший с парашютом, чемпион Германии по боксу в лёгком весе, гауптман Херберт Финдейзен, имевший к этому времени 67 побед, попал в плен.

18 сентября 1944 года Последний челночный полёт самолётов США из Полтавы для бомбардировки городов и объектов Германии, операция «Фрэнтик» (14773).

18 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2322 Об организации городского комитета обороны в г. Гурьеве. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 57, лл. 32 (11012).

Внешняя политика:

18 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2320 Об использовании иранской военной промышленности. РГАНИР, ФондГКО, д. 57, лл. 23-24 (11012).

За рубежом:

September 18, 1942 - Groves buys 1250 tons of high quality Belgian Congo uranium ore stored on Staten Island (1039).

18 сентября 1942 Гровс закупил 1250 тон высококачественной урановой руды, добытой в Бельгийском Конго (1039).

18 сентября 1942 нацисты снизили пайки для евреев (1798).

18 сентября в 1942 году Витцель (Патан) сообщает из Афганистана о массовых арестах германской агентуры британскими спецслужбами (14773).

Авиапромышленность:

19 сентября 1942 в адрес начальника НИИ ВВС генерал-майора Лосюкова ушло распоряжение Репина «принять на испытания с завода № 30 самолеты Ил-2 с АМ-38 в двухместном варианте и провести их в кратчайший срок с целью внесения возможных изменений в изготовлявшуюся войсковую серию этих самолетов» (19111).

19 сентября 1942 в адрес начальника НИИ ВВС генерал-майора Лосюкова ушло распоряжение Репина «принять на испытания с завода №30 самолеты Ил-2 с АМ-38 в двухместном варианте и провести их в кратчайший срок с целью внесения возможных изменений в изготовлявшуюся войсковую серию этих самолетов» (19877).

19 сентября 1942 Дир. завода 18 Шенкман и Нач. ОЭР Бобров писали письмо в сопровождение материалов проверки причин срыва поставки самолетов на фронт формирующихся с 15 января по 15 июня под непосредственным руководством 1 ЗАБ, базирующейся на станции Кряж. Просили поставить вопрос перед командованием о более серьезной организации работ по формированию полков в ЗАБ:

- Обеспечить аэродромы, формирующие ап Ил-2 БАО и ПАРМ и т.п....(1635,113).

19 сентября 1942 г. начались Государственные испытания ДБ-3Ф с крылом со стрелкой. Они показали, что максимальная скорость полета уменьшилась до 404 км/ч на высоте 6660 м, но зато значительно возросла дальность полета. С бомбовым грузом в 1000 кг на внутренней подвеске дальность увеличилась до 3585 км при скорости 340 км/ч и до 4265 км при 250 км/ч. Наружная подвеска трех бомб ФАБ-500 уменьшала максимальную скорость полета на 14-16 км/ч.

Применение нового флюгируемого воздушного винта АВ-5Ф-158 диаметром 3,5 м, устанавливаемого на отдельных экземплярах, и увеличение на 2 м2 площади посадочных щитков позволяло этому самолету действовать с тех же грунтовых фронтовых аэродромов, с которых эксплуатировались и ранее выпущенные самолеты ДБ-3Ф и Ил-4.

По оценке летчиков В.В.Лисицина и М.А.Нюхтикова, управляемость и маневренность самолета со “стрелкой” в воздухе улучшилась. С зажатым управлением самолет был продольно устойчивым. Устойчивость сохранялась и с брошенным управлением, хотя уже была близка к нейтральной. Уменьшились нагрузки от элеронов на штурвал, и поперечное управление облегчилось. Пилотирование самолета в воздухе, в целом, стало приятнее.

Самолеты Ил-4, имевшие крыло со “стрелкой”, строились серийно, сначала с деревянными, а затем и с металлическими отъемными частями крыла (9528).

19 сентября 1942 вышел приказ НКАП N 714с:

19 сентября 1942 П.Воронин писал ГИ АДД г-м иас Маркову писбмо N Н-36/4127:

"На выпускаемых самолетах Ли-2 с 15 сентября 1942 устанавливаются турели УТК-1 вместо МВ-3." (1315,124).

С 19 сентября по 2 октября 1942 на заводе № 47 в Оренбурге проходили заводские испытания НББ Як-6 № 0247. Поставили РСИ-4 и РПК-10ю Мог нести 500 кг бомб под крылом. Поставили ШКАС на шкворневой установке ОП-102. Ви - Р.А.Стасевич. Летал л П.П.Скарандеев. Выполнили 15 полетов (4657, 17).

19 сентября 1942 закончились гос. испытания М-107. Но решили выпуск не начинать, а форсировать и начать производство с октября как М-107А (198,54).

19 сентября 1942 г. успешными испытаниями закончилась доводка М-107, наяатая в январе 1942. Но, в связи с работами по аналогичному мотору М-106П, начатыми в том же месяце, было принято решение серийного выпуска М-107 не начинать, а форсировать его мощность и приступить к изготовлению форсированного образца с октября 1942 г. под наименованием М-107А.

Работы по форсированию М-107 прошли успешно, хотя с некоторым запозданием, и с марта 1943 г. М- 107А с номинальной мощностью 1600/1500 л.с. (первая/вторая скорости нагнетателя) начали выпускать серийно. Новый мотор тут же попытались "вписать" в конструкцию Як-1. Атак как по времени это совпало с созданием Як-IM, то все лучшее, накопленное при его разработке, было перенесено и на новую машину. К апрелю самолет был готов. От Як-1М его отличали мотор М-107А с винтом ВИШ-107, еще меньшая площадь элеронов (0,5 м2 по сравнению с 1,0 м2 на Як-IM). В связи с установкой нового мотора капоты и каркас капотов были удлинены на 100 мм. Запас топлива размещался в четырех крыльевых бензобаках и одном расходном баке. Вес конструкции при этом составил 2438 кг против 2133 кг у Як-1 М (здесь и выше имеется в виду первый прототип Як-1М).

Далее в отношении этого варианта Як-1, как и Як-IM с форсированным М-105ПФ. встала проблема соответствия устройств охлаждения новому мотору. Причем для Як- 1М особенно, так как теплоотдача М-107А. по сравнению с М-105ПФ, возросла с 7500 до 9500 кал/мин. Продувками модели Як-1 с М-107 с различными типами охлаждающих устройств в аэродинамической трубе Т-106 ЦАГИ и на основе результатов продувок Як- I М подобрали наиболее рациональную компоновку радиаторов. По результатам этих исследовательских работ самолет в сентябре 1943 г. подвергся переделкам. Ко 2 октября он был готов и 5 октября совершил свой первый полет (12048).

19 сентября 1942 вышел приказ НКАП № 714с:

В соответствии с решением ГОКО от 26 мая 1942 и от 26 июня 1942 (№ 2107) и от 6 августа 1942 (№ 2143):

- Безыменскому автогенному з-ду присвоить № 52,

- Принятому от НКХП Алексеевскому з-ду пластмасс присвоить № 53,

- Вновь построенному карбидному з-ду присвоить № 57,

- з-ды 52, 53, 57 подчинить 15 ГУ

Дементьев (1603, 27).

Другие оборонные отрасли:

19 сентября 1942 г. по приказу № 714с Алексеевский завод НКХП был передан в НКАП и получил наименование ГС завод № 53 НКАП 15ГУ (далее- трест № 1). По приказу № 263 от 18.07.1945 г. завод № 53 влит в состав завода № 454 НКАП 2ГУ. Производство изделий из пластмасс (11982).

19 сентября 1942 года была подготовлена справка:

Директора завода № 621 Макарущенко освободить, назначить Володина К.А. (9270).

19 сентября 1942 из бронелиста средней твердости на УЗТМ были отштампованы первые три башенных купола, прозванные заводчана-ми «формочками». Эксперимент показал, что, вопреки высказываниям скептиков, купола получились целыми, без разрывов и трещин. Термообработка не привела к значительным деформациям, а главное — снарядостойкость штампованного купола оказалась куда лучшей, чем таковая у самой лучшей литой башни, несмотря на меньшую толщину стенок. Стоимость новой башни оказалась на 5000 рублей выше, чем У литой, но производительность труда при штамповке была высочайшей. Механизмы для танка УЗТМ получал первоначально от УТЗ им. Сталина, позднее — от ЧКЗ. Первые 5 танков Т-34 УЗТМ сдал заказчику в сентябре 1942 г., до конца 1942 г. это количество составило 266 машин, из них со штампованной башней — 106. ЧКЗ, производивший прежде тяжелые танки КВ, находился в более выгодном положении в плане выпуска Т-34 перед другими, ведь распоряжением наркома НКТП В. Малышева завод прорабатывал вопрос об освоении выпуска Т-34 еще осенью 1941 г. Но тогда время челябинских «тридцатьчетверок» еще не настало (10782).

19 сентября 1942 г. по приказу № 714с Куйбышевский карбилный завод получил наименование ГС завод № 57 НКАП при 15ГУ.

26 июля 1942 г. вышло постановление ГКО № 2107 о организации Куйбышевского карбидного завода (ГС Завод № 57 НКАП, МАП, Куйбышевский карбндный завод, Куйбышевский Карбидно-Кислородный завод, ЗАО «Самарский кислородный завод» (СаКиЗ) /443052  г. Самара ул. Береговая, 5/), который строился с конца 1941.

В 1941 г. после начала войны в Куйбышев эвакуированы Воронежский кислородный и Запорожский карбидный заводы, начали производственную деятельность в 1942 г.

Завод введен в строй в 1942 г.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение Куйбышевского СНХ РСФСР. Пост. СНХ в 1959 г. все заводы были объединены в Куйбышевский Карбидно-Кислородный завод.

В 1979-81 г. была проведена полная реконструкция завода, установлено современное оборудование на новой производственной площадке. В 1994 г. начат выпуск водорода, поверочных газовых смесей, «бананового газа».

В 1993 г. предприятие было акционировано и преобразовано в ОАО «Самарский кислородный завод». В 02.2007 г. СаКиЗ куплен немецким концерном «Линде-газ».

Гендиректор (-2005-07 г.-)- P.P. Мухтаров.

Коммерческий директор (2007 г.)- С. Каляев (11982).

Армия:

19 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 19 сентября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда и в районе Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло.

На северо-западной окраине Сталинграда продолжались ожесточённые бои. Н-ская часть отбила несколько атак противника и уничтожила 4 немецких танка, 3 противотанковых орудия и истребила свыше 200 гитлеровцев. Немцы неоднократно пытались захватить наши позиции, прикрывающие подступы к одному важному объекту. Защитники Сталинграда гранатами уничтожили 6 танков, а затем в рукопашнойсхватке истребили 170 немецких солдат и офицеров. Противник был вынужден отступить.

В районе Моздока бойцы Н-ской части Красной Армии в ожесточённом бою уничтожили 7 немецких танков, 6 орудий, 13 автомашин с войсками и боеприпасами и истребили до 300 солдат и офицеров противника. Захвачено у немцев 2 миномёта, орудие, 8 пулемётов и 3 автомашины со снарядами. Взяты пленные. На другом участке наши артиллеристы произвели огневой налёт на скопление противника и уничтожили 20 автомашин и до двух рот гитлеровцев.

Советские лётчики в воздушных боях сбили 12 немецких самолётов.

На одном из участков Северо-Западного фронта наши подразделения под командованием тов. Корчица вели активные боевые действия и несколько потеснили противника. На окраине одного населённого пункта завязался бой, в ходе которого немцы потеряли убитыми и ранеными несколько сот солдат и офицеров.

Группа наших сапёров во главе с т. Галли совершила рейд в тыл неприятеля. Сапёры взорвали железнодорожный мост на магистрали, по которой немцы перебрасывали подкрепления. Движение по железной дороге было прекращено на несколько дней.

Лётчики Краснознамённого Балтийского флота произвели ночной налёт на вражеский порт. Преодолев мощный зенитный огонь, наши лётчики сбросили бомбы по заданным целям. В порту возникло пять очагов пожаров и произошло шесть сильных взрывов.

Пленный ефрейтор 1 роты 704 полка 281 охранной дивизии Иосиф Марковец рассказал: «Бургомистр одного села прислал коменданту лейтенанту Янсену полицейского с донесением. Бургомистр сообщил, что партизаны готовят на него нападение, и просил защиты. Янсен направил в деревню 10 солдат с фельдфебелем Эрнстом Митигом. Я тоже попал в эту группу. Партизаны, очевидно, следили за нами. По дороге они напали на нас. Из всей группы уцелели только я и ещё один солдат, с которым мы вместе сдались в плен».

Ниже публикуются выдержки из записной книжки, найденной у убитого венгерского ефрейтора Дюла Янко: «Прошли три деревни и сожгли их дотла. В них не осталось ни одного целого дома. Потом четыре дня отдыхали. Пришли ещё в одну деревню, ждали приказа о дальнейших действиях. После обеда получили приказ — все дома сжечь. Лейтенант спросил, кто возьмётся выполнить этот приказ. Вызвались я и мой друг —ефрейтор Папаи. Мы принялись за дело. Поджигали дом за домом... Одной старухе я отрубил голову топором, другую женщину пристрелил из винтовки».

В деревне Николаевка, Воронежской области, немецко-фашистские мерзавцы захватили в доме крестьянина Никифорова тяжело раненного красноармейца Озерова Ивана Николаевича. Гитлеровские бандиты живым зарыли в землю раненого бойца. За то, что крестьянин приютил у себя в доме раненого красноармейца, фашисты расстреляли Никифорова, его жену и трёх их детей.

В Тронхейме (Норвегия) в результате обвала железнодорожной насыпи, подорванной в нескольких местах минами, разрушен железнодорожный путь. Движение поездов приостановлено. За последнее время норвежские патриоты в районе Тронхейма произвели также несколько диверсий на промышленных предприятиях, захваченных немцами.» (14774).

20 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 19 сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником в районе Сталинграда и в районе Моздок.

В боях в районе Моздока убит командующий немецкой первой танковой армией генерал-полковник фон Клейст.

На других фронтах существенных изменений не произошло.

За 18 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 12 немецких танков и бронемашин, 70 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 10 батарей полевой и зенитной артиллерии, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

В районе Сталинграда продолжались ожесточённые бои. Наши части предприняли ряд контратак, в результате которых очистили от гитлеровцев несколько улиц. На одном участке окружена и полностью истреблена рота немецких автоматчиков.Противник пытался оказать помощь окружённой роте и бросил в бой 20 танков. Наши бойцы огнём из противотанковых ружей, гранатами и бутылками с зажигательной смесью подбили и сожгли 8 немецких танков.

В районе Моздока отбит ряд контратак противника. Наши бойцы захватили 3 немецких танка и сразу же использовали их в борьбе против гитлеровцев. Восточнее Моздока Н-ская часть уничтожила до двух рот немецкой пехоты. Артиллеристы этой же части совместно с бронебойщиками сожгли и подбили 5 танков противника.

На одном из участков в районе Воронежа два полка пехоты противника при поддержке танков в течение дня восемь раз атаковали наши позиции. Бойцы Н-скойчасти отбили все атаки гитлеровцев. Уничтожено до двух батальонов пехоты и 10 танков противника.

На Ленинградском фронте действиями наших разведывательных групп, снайперов и артиллерийским огнём за три дня уничтожено до 400 солдат и офицеров противника. Лётчики и зенитчики Ленинградского фронта, отражая налёты вражеской авиации, сбили 10 и подбили 8 немецких самолётов.

Снайперы одного из подразделений, где командиром тов. Трухан, за 20 дней уничтожили 318 гитлеровцев. Снайпер т. Фролов истребил 43 гитлеровца, т.Коновалов — 38, т. Васильев — 36 немцев.

В начале сентября группа партизан организовала на железнодорожном участкеПсков—Луга крушение немецкого эшелона, следовавшего к фронту. Разбито 12 платформ с танками и 16 вагонов. На другом участке этой дороги партизаны пустили под откос воинский эшелон. В результате крушения насчитывается много убитых и раненых немецких оккупантов.

Добровольно перешедший на сторону Красной Армии немецкий унтер-офицер Август Д. рассказал: «Когда-то Геринг говорил, что ни один самолёт противника никогда не достигнет Германии. Геринг уверял, что на Германию не будет сброшено ни одной бомбы. Простаки и глупцы верили ему. Однако всё это оказалось бахвальством, обманом. Сейчас Германия больше, чем какая-либо другая страна в мире, подвергается налётам авиации. В связи с этим растёт недовольство войной и гитлеровским режимом. Я разговаривал с беженцами из Бремена, Кельна, Кенигсберга и других городов. Они сообщили, что целые кварталы этих городов превращены в развалины. На уцелевших стенах разрушенных предприятий и домов часто появляются надписи: «Благодарите фюрера. Это он сделал».

Ниже публикуется акт о злодеяниях немецко-румынских оккупантов, совершённыхими в деревне Кызбурун, Кабардино-Балкарской АССР.

«Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о нижеследующем: на другой день после того, как Красная Армия изгнала немецко-румынских захватчиков из села Кызбурун, Кабардино-Балкарской АССР, мы обошли селение, заходили во все дома, беседовали с крестьянами. Смерть и запустение принесли гитлеровцы горцам. За короткий срок немецко-румынские мерзавцы опустошили и разрушили некогда цветущее кабардинское селение Кызбурун. Немцы и румыны угнали скот горцев, разграбили их имущество. Бандиты забирали всё: одежду, обувь, ковры, подушки, одеяла, посуду. Во всём селении нет ни одного неразграбленного дома. Всё, что гитлеровские бандиты не могли унести с собой, они уничтожили и сожгли. Грабежи сопровождались убийствами мирных граждан, насилием над женщинами и девушками. Гитлеровцы обстреляли из автоматов дом жены красноармейца Гисымоловой и тяжело ранили Гисымолову, а её десятилетнего сына убили. Немецко-румынские людоеды замучили и расстреляли больше 50 мирных жителей деревни. Среди жертв гитлеровских убийц —старик Сату Куршев, 12-летний Зарамук Саблиров и другие. Жену красноармейца Мухяжиру А. изнасиловали два немецких ефрейтора. Группа пьяных солдат ворваласьв дом колхозницы Б. и изнасиловала её. Отступая под ударами Красной Армии, гитлеровцы угнали с собой 11 семей колхозников и много девушек и женщин, не успевших скрыться в горах.

Такова горькая правда о кошмарных преступлениях немецко-румынских оккупантовв кавказско-мусульманском селении Кызбурун».

Акт подписали: колхозники Муса Албагачиев, Хусейн Муцульгов, Осман Ажигов, Виса Харачеев, Кеха Кокяев, депутат Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР Халид Мурадов, ингушский писатель Идрис Базоркин и другие. Всего 28 человек.» (14774).

19 сентября 1942 «Мессершмитты» из I./JG53 встретили над Сталинградом очередную группу Ил-2. Едва фельдфебель Вильгельм Будке из 2-й эскадрильи вышел в хвост одному из «цементбомберов», как по его Bf-109G-2 был выпущен «эрэс» с другого Ила. Ракета взорвалась прямо перед лобовым стеклом фонаря кабины. Будке получил тяжелейшие ранения, но все же смог выпрыгнуть на парашюте. Он опустился в расположение немецких войск и был немедленно доставлен на самолете в госпиталь в Сталино (ныне Донецк), где, несмотря на все усилия врачей, 11 ноября скончался от полученных ранений (19522).

19 сентября 1942 г. четверка Пе-3, возглавляемая командиром полка подполковником А.В. Жатьковым, отразила полет 24 бомбардировщиков Ju 88, попытавшихся атаковать суда конвоя PQ-18 на рейде Молотовска. Два немецких самолета были уничтожены, несколько повреждено. По немецким данным, в ходе боя, происходившего 20 сентября, русские Пе-3 сбили Ju 88А № 881422 из I/KG30 - экипаж погиб в Белом море (12042).

19 сентября 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКО № 0728 О ВНЕДРЕНИИ В БОЕВУЮ ПРАКТИКУ ТАНКОВЫХ ВОЙСК СТРЕЛЬБЫ ИЗ ТАНКОВ С ХОДА

Опыт отечественной войны показывает, что наши танкисты не используют в бою всей огневой мощи танков, не ведут по противнику интенсивного артиллерийского и пулеметного огня с хода, а ограничиваются прицельной* стрельбой только из орудий, да и то с коротких остановок.

Практикуемые нашими войсками танковые атаки без достаточно интенсивного огня всех огневых средств танков создают благоприятные условия для безнаказанной работы орудийных расчетов артиллерии противника.

Такая неправильная практика значительно уменьшает силу огневого и морального воздействия наших танков на противника и приводит к большим потерям в танках от артиллерийского огня врага.

Приказываю:

1. Танковым частям действующей армии с момента подхода к боевым порядкам своей пехоты атаку противника начинать мощным огнем с хода из всего танкового вооружения как из орудий, так и из пулеметов, не боясь того, что стрельба получится не всегда прицельная. Стрельба из танков с хода должна быть основным видом огневого воздействия наших танков на противника и прежде всего на его живую силу.

2. Увеличить боекомплект в танках, доведя его на танке КВ до 114 снарядов, на танке Т-34 — до 100 снарядов и на танке Т-70 — до 90 снарядов.

В танковых бригадах и полках иметь три боекомплекта, из них один возимый в танках.

3. В целях увеличения дальности действия танков возобновить к 1.10.42 г. установку запасных баков для горючего на танках КВ и Т-34 емкостью для КВ 360 л и для Т-34 270 л.

4. Начальнику Главного автобронетанкового управления Красной Армии дать указания начальникам танковых училищ и командирам учебных танковых частей о внесении в программы обучения изменений в соответствии с данным приказом.

5. Начальникам Главного артиллерийского управления Красной Армии и Управления снабжения горючим Красной Армии внести соответствующие изменения в нормы отпуска танковым частям боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

6. Приказ разослать командующим танковых армий, командирам танковых корпусов и мехкорпусов, танковых бригад, полков, батальонов и начальникам танковых училищ.

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН (9844).

Жизнь и внутренняя политика:

19 сентября 1942 г. были начаты работы по созданию правительственного лимузина высшего класса ЗИС-110. Верховный заказчик пожелал за образец автомобиля взять лимузин фирмы «Паккард».

За рубежом:

19 сентября 1942 г. третий образец ХР-39Е с новым оперением поднялся в воздух. К этому вре-мени из уцелевших обломков восстано-вили вторую машину, и тоже привлекли к испытаниям. Однако 8 февраля 1943 г. её «грохнули» во второй раз.

Но к этому моменту уже было ясно, что, как говорится, «фокус не удался». Скорость истребителя увеличилась, но не настолько, как предполагали. Зато уве-личилась посадочная скорость, затянулся разбег, ухудшились скороподъёмность и манёвренность, уменьшился практичес-кий потолок. Р-39Е забраковали, планы массового производства этой модифи-кации отбросили.

Однако сама идея внедрения лами-нарного крыла продолжала оставаться многообещающей. Поэтому параллель-но с «моделью 23» стали разрабатывать проект «модели 33», являвшейся уже но-вым истребителем, но сохранявшим ту же компоновку с размещением двигателя за кабиной пилота и передачей вращения на винт через длинный вал и вынесенный вперёд редуктор (12265).

19 сентября 1942 фашистами в Париже введен комендантский час (4962).

September 19, 1942 - Groves buys Site X, 52000 acres of land on the Clinch River in Tennessee, the future site of Oak Ridge. Preliminary construction work begins soon after (1039).

19 сентября 1942 гГровсприобрел 52 тыс. акровземли, гдепотомпостроилОакРидж (1039).

Авиапромышленность:

20 сентября 1942 ОКБ П.О.С., размещенное на заводе 19 в Молотове (Пермь) передало в производство чертежи Су-8 с двумя М-71, проектирование которого началось в мае 1942. Строительство началось еще в августе 1942 (1062,7).

К 20 сентября 1942 г. ОКБ П.О.С. подготовило и передало в производство чертежи и всю техническую документацию и уже к 27 ноября 1942 г. заводом № 289 была изготовлена вся необходимая оснастка и приспособления для двух машин (9649).

К 20 сентября 1942 г. ОКБ подготовило и передало в производство чертежи и всю техническую документацию, и уже к 27 ноября 1942 г. заводом № 289 была изготовлена вся необходимая оснастка и приспособления для 2 самолетов. Окончание постройки 1-го экземпляра ДДБШ 2М-71 планировалось к 1 мая 1943 г. Однако, поскольку завод не обладал достаточным станочным парком, эти сроки оказались нереальными. Поэтому при формировании плана опытного самолетостроения на 1943 г. передачу штурмовика на государственные летные испытания наметили на 1 сентября этого года (17500).

20 сентября 1942 года был составлен Паспорт завода № 23 по состоянию на 1 января 1942

Директор – Иосилович (9478).

Другие оборонные отрасли:

20 сентября 1942 началась сборка первых Т-34 на заводе в Омске. Но сразу же встали проблемы, связанные с неприспособленностью завода с точки зрения полного цикла производства танков. Рост числа крупных деталей, которые необходимо было изготавливать литьём, привел к тому, что литейные цеха не могли более обеспечивать производство. Достать новое оборудование было просто негде. Директор УЗТМ Б. Г. Музруков принял решение перейти от литья башни к её штамповке. Для этой цели был задействован уникальный пресс мощностью 10000 тонн. Хотя таким способом удалось выйти из сложного положения, но новый метод привёл к значительному росту затрат энергии и материалов, которые превышали расходы на литую башню более чем в двое (ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 44а. Д. 7522. Л. 51-52). 21 сентября были сданы военной приёмке первые пять танков. В ноябре уже был произведён 101 танк (12290).

20 сентября 1942 постановлением ГКО № 2323сс Челябинскому Кировскому заводу предписывалось выпускать танки KB-1С с дополнительными топливными баками и увеличенным до 114 выстрелов боекомплектом (первоначально на КВ-1С имелось 90 снарядов). В связи с этим увеличилась до 43,4 т и масса танка. Это увеличение, согласно доклада директора ЧКЗ С. Махонина и главного конструктора Ж. Котина, произошло за счет следующего:

«1. Четырех дополнительных бачков с креплением, для топлива - 104 кг.

2. Одного дополнительного бачка с креплением, для масла - 26 кг.

3. Дополнительной пулеметной укладки - 4 кг.

4. Дополнительной снарядной укладки - 19 кг.

5. Дополнительного запаса топлива, 400 литров — 350 кг.

6. Дополнительного запаса масла, 100 литров - 90 кг

7. 24-х дополнительных 76-мм снарядов — 230 кг.

8. Семи дополнительных пулеметных магазинов к ДТ - 23 кг.

9. Ящиков для ЗИПа и т.д. - 54 кг.

Итого: 900 кг» (15226).

20 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2323 Об увеличении боекомплекта и запаса горюче-смазочных материалов на танках. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 57, лл. 33 (11012).

20 сентября 1942 вышло распоряжение ГКО "Об организации работ по урану" и требовал к 1 апреля 1943 доклада о возможности создания атомной бомбы или уранового топлива (1566,212).

20 сентября 1942 г. во время жестокого шторма в том же Баренцевом море на эсминце "Сокрушительный" оторвалась корма вместе с рулем, винтами и кормовым 130-мм орудием и 37-мм автоматом. Деформация, а вскоре за ней и перелом корпуса произошли в районе 173-го шп. — как раз там, где заканчивались стрингеры и начинались элементы поперечной системы набора. Лишившийся хода корабль более двух суток оставался на плаву. Большую часть людей удалось спасти эсминцам "Урицкий" и "Куйбышев" (типа "Орфей"), которые оказались более прочными и мореходными, чем "семерки". И все же "Сокрушительный" затонул, жертвами катастрофы стали 35 моряков (3898).

Армия:

20 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 20 сентября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда и в районе Моздок. На других фронтах существенных изменений непроизошло.

В районе Сталинграда продолжались ожесточённые бои, часто переходившие в рукопашные схватки. Наши части очистили от противника ещё несколько улиц. Большой урон нанесли врагу бойцы Н-ской стрелковой части. По неполным данным,они уничтожили до двух батальонов немецкой пехоты, 5 танков, 43 автомашины и 38 повозок с боеприпасами. Часть, где командиром тов. Чекалов, в упорном бою с неприятелем уничтожила 6 немецких танков и истребила более роты гитлеровцев.

В районе Моздока Н-ская часть отбила контратаку противника и уничтожила 3 немецких танка, бронемашину и до 250 гитлеровцев. Окружён и истреблён взвод немецких автоматчиков. Огнём нашей артиллерии уничтожено 12 автомашин с пехотой противника.

В районе Синявина продолжаются бои, в ходе которых враг несёт большие потери.Только на одном участке нашей артиллерией за два дня разрушено 53 немецких блиндажа, 13 ДЗОТов, уничтожено 10 танков (5 из них были зарыты в землю), 13 орудий разного калибра и истреблено до 800 немецких солдат и офицеров. Противник подтянул резервы и оказывает упорное сопротивление.

На одном из участков Брянского фронта наши подразделения выбили немцев из населённого пункта. В бою за этот населённый пункт уничтожено до роты немецких солдат. Нашими бойцами захвачены трофеи: 10 автомашин, 15.000 патронов, винтовки и другое военное имущество.

Отряд ленинградских партизан совершил нападение на немецкие гарнизоны, расположенные в ряде деревень. Советские патриоты истребили 140 немецко-фашистских оккупантов, уничтожили 2 бронемашины, 2 орудия, миномёт и взорвали склад с боеприпасами. Группа партизан уничтожила на шоссе легковую машину генерал-майора немецкой армии Рихарда Виртча. Немецкий генерал и сопровождавший его офицер убиты. Партизаны захватили важные документы.

В неотправленном письме немецкого солдата Ганса Вольфа к родителям говорится: «...От нашей роты осталось всего 25 человек. Вчера моё отделение снова пережило чёрный день. Нас было 7 человек. На рассвете солдат, стоявший на посту, был сражён пулей русского снайпера. Через несколько часов очередью из автомата был убит второй солдат. Вслед за ним погиб ещё один. В полдень ещё двое выбыли из строя. Один из них — Зонн, мой друг из Ингберга. Он выдвинулся со своим пулемётом в воронку перед нашей позицией и был убит вместе со своим вторым номером. В живых остались только двое: я и командир отделения... Рота опять получила пополнение. Командир взвода предупредил новичков, что надо остерегаться русских снайперов. В связи с этим новички боятся шагу ступить. Они дрожат при каждом упоминании слова «снайпер».

Разведчики Н-ской части пробрались в занятое немцами село Томилино. Там они узнали о зверской расправе гитлеровцев над мирными жителями этого села. 12 сентября немцы загнали в один из домов женщин и детей и жестоко избили их. Несколько женщин с детьми на руках пытались бежать, но были расстреляны из автоматов.

В Парижском округе французские патриоты обстреляли в лесу немецкий карательный отряд и убили двух жандармов. В Париже группа французов ночью подожгла гараж немецкой части. Сгорело 16 автомашин и 2 броневика. На одной железнодорожной станции в департаменте Сены-и-Уазы на минах взорвался немецкий воинский поезд.» (14775).

20 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 20 сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником в районе Сталинграда и в районе Моздока. На других фронтах существенных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 13 по 19 сентября включительно, в воздушных боях, на аэродромах и огнём зенитной артиллерии уничтожено 310 немецких самолётов. Наши потери за это же время — 205 самолётов.

Наш корабль в Чёрном море потопил миноносец противника.

За 19 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 10 немецких танков, до 60 автомашин с войсками и грузами, взорван склад боеприпасов, подавлен огонь 6 батарей полевой и зенитной артиллерии, рассеяно и частью истреблено до четырёх рот пехоты противника.

В районе Сталинграда наши войска нанесли немцам ряд контрударов. На отдельных участках советские бойцы отбросили противника и отбили несколько улиц. Н-ская часть в ожесточённом бою с врагом уничтожила 6 немецких танков, 14 автомашин, 2 орудия, 7 пулемётов и истребила до 300 гитлеровцев. Рота немецких автоматчиков атаковала отделение младшего сержанта тов. Емельянова, находившееся в боевом охранении. Метким огнём наши бойцы отразили атаку неприятеля. Гитлеровцы попытались тогда обойти отделение с флангов. Сержант Емельянов первым выскочилиз окопа и поднял отделение в атаку. Красноармейцы уничтожили 40 немцев, а остальные разбежались.

В районе Моздока продолжались ожесточённые бои. Наши конники истребили до роты пехоты и уничтожили 12 автомашин противника. На другом участке до сотни немецких танков атаковали советские оборонительные рубежи. Наши бойцы отразили натиск противника, подбили и сожгли 18 танков и истребили свыше 200 немецких автоматчиков.

Юго-восточнее Новороссийска морская пехота под командованием тов. Гордеева в упорных боях с противником истребила две роты немецких солдат. Моряки уничтожили 4 танка, 2 артиллерийские батареи, 22 пулемётные точки, 7 миномётных батарей и 24 автомашины противника. Краснофлотцы захватили 24 пулемёта, 4 миномёта, 14 автоматов, радиостанцию и другие трофеи.

В районе Воронежа наши войска отбили несколько контратак противника и нанесли немцам большой урон. На одном из участков за три дня боевых действий наши части уничтожили более 3.000 солдат и офицеров противника. За это же время уничтожены 5 миномётных и 3 артиллерийские батареи, 26 орудий, 8 танков и бронемашина. Нашими бойцами захвачены у немцев 2 орудия, 13 миномётов, 46 пулемётов, винтовкии разное военное имущество.

На Крайнем Севере отряд советских моряков высадился в тылу противника и внезапным налётом уничтожил более 150 немецких солдат и офицеров, 10 дерево-земляных укреплений, склад с боеприпасами и пять блиндажей.

Против партизанского отряда, действующего в одном из районов Белоруссии, немецко-фашистские захватчики двинули полк пехоты с танками и бронемашинами. Занеделю боевых действий партизаны истребили свыше 500 немецких солдат и офицеров.

Пленный лейтенант батальона «Вестоне» 6 полка 2 итальянской альпийской дивизии «Тридентина» Вискардо Даволи рассказал: «В альпийские дивизии отбирают физически крепких и выносливых солдат, преимущественно из жителей горных районов Италии. Нашу дивизию посылали на самые опасные фронты. Она была и в Албании, где с первого до последнего дня участвовала в боях. Но никогда и нигде дивизия «Тридентина» ещё не терпела такого разгрома, какой она понесла в донских степях. В конце июля мы выехали из Турина (Италия) и в последние дни августа прибыли на передовые позиции. Через несколько дней был получен приказ о наступлении. Русские встретили нас шквальным огнём, а затем перешли в контратаку. Солдаты разбежались. Я потерял связь с командованием и с соседними подразделениями. Немцы, благоразумно избравшие себе позиции далеко позади передовых линий, тоже отошли и открыли огонь по отступающим итальянцам. Я вместе с остатками взвода сдался в плен. Я не из трусости сложил оружие. Я сдался потому, что увидел безнадёжность нашего дела. Эта операция меня многому научила. Я понял, что Муссолини продал Италию и предал итальянский народ. Итальянцев гонят на убой, потому что этого требует Гитлер. Поэтому я себя считаю свободным от присяги» (14775).

20 сентября 1942 в результате налета «Штук» на аэродром Кулькино, расположенный северо-восточнее Сталинграда, было уничтожено сразу семнадцать истребителей Як-7, а также бочки с горючим и боеприпасы. Сигнал тревоги же, как правило, объявлялся или за пару минут до удара, или в момент, когда самолеты противника уже пикировали на аэродром. Кроме бомб немецкие самолеты еще и засыпали аэродромы издевательскими листовками типа «Советские летчики отважные, да самолеты у них бумажные!».

В связи с этим штаб 8-й воздушной армии запретил размещать в одном месте более 20–30 самолетов. Все неисправные машины рекомендовалось немедленно транспортировать в мастерские подальше от летного поля. В степи на восточном берегу Волги были размещены дополнительные посты ВНОС (19522).

20 сентября 1942 в результате налета «Штук» на аэродром Кулькино, расположенный северо-восточнее Сталинграда, было уничтожено сразу семнадцать истребителей Як-7, а также бочки с горючим и боеприпасы. Сигнал тревоги же, как правило, объявлялся или за пару минут до удара, или в момент, когда самолеты противника уже пикировали на аэродром. Кроме бомб немецкие самолеты еще и засыпали аэродромы издевательскими листовками типа «Советские летчики отважные, да самолеты у них бумажные!».

В связи с этим штаб 8-й воздушной армии запретил размещать в одном месте более 20–30 самолетов. Все неисправные машины рекомендовалось немедленно транспортировать в мастерские подальше от летного поля. В степи на восточном берегу Волги были размещены дополнительные посты ВНОС. К концу сентября 1942 г. инженерная служба армии изготовила 50 самодельных зенитных 12,7-мм пулеметных установок и 100 установок со скорострельными 23-мм пушками. Кроме того, некие умельцы даже смастерили шесть пусковых установок для реактивных снарядов, этакий прообраз ракет «земля – воздух». Чтобы обслуживать все эти технические новинки при батальонах аэродромного обслуживания, были сформированы зенитные взводы из стрелков-оружейников (23199).

20 сентября в 1942 году закончились бои войск 46-й Армии Закавказского фронта на перевалах центральной части Главного Кавказского хребта. Остатки разбитых частей противника отброшены на северные склоны по всей центральной части Главного Кавказского хребта; германскому командованию не удалось осуществить план перехвата черноморских коммуникаций (14775).

20 сентября в 1942 году немцы заняли восточную окраину Мелеховской. Сводная бригада под натиском противника начала самовольный отход. Действиями заградотряда 47-й армии Черноморской группы войск в бригаде был наведён порядок. Бригада заняла прежние рубежи и по инициативе политрука роты этого же заградотряда Пестова, совместными действиями с бригадой противник был отброшен от Мелеховской (14775).

20 сентября 1942 в боях на улицах города действовало уже пять групп Ил-2 206-й и 226-й шад под прикрытием истребителей 268-й и 288-й иад. В 6.45 8 Ил-2 504-го шап (ведущий штурман полка к-н С.Д.Прутков) атаковали танки и автомашины противника с пехотой в районе Авиагородка и Центрального аэродрома. Повторный бомбоштурмовой удар по противнику в районе Авиагородка в 10.10 нанесла семерка "Илов" 505-го шап (ведущий штурман полка м-р С.Ф.Васильев). Третья группа в составе 8 Ил-2, которую вел комэск 504-го шап ст.л-т И.И.Пстыго, в 13.00 атаковала танки и автомашины немцев в районе железнодорожного вокзала, на вокзальной площади и на улицах Коммунистическая и Саратовская. Вслед за ней по пехоте противника вдоль полотна железной дороги и севернее вокзала действовала шестерка Ил-2 607-го шап (ведущий командир эскадрильи ст.л-т С.И.Лобанов). Пятая группа - смешанная группа в составе 6 Ил-2 из 504-го и 944-го шап при поддержке 10 ЛаГГ-3 296-го иап (ведущий комэск м-р Б.Ч. Еремин), атаковала танки и мотопехоту противника в районе 2,5 км юго-западнее Малахова кургана (6467).

Особенно эффективными оказались удары групп 504-го и 505-го шап, действовавших в районе железнодорожного вокзала и примыкающих к нему улиц. За их действиями с КП наблюдали командующие В.И.Чуйков и Т.Т.Хрюкин, последний позже подписал приказ, в котором, в частности, отметил, что "экипажи 504 и 505 штурмовых авиаполков в привокзальном районе проявили должную активность, и удар наших штурмовиков оказал неоценимую помощь наземным войскам в уличных боях".

Ведущему третьей группы И.И.Пстыго за этот бой было присвоено очередное воинское звание капитан и сделано представление к награде. Не был обойден наградой и ведомый И.И.Пстыго -сержант И.П.Веденин, который был награжден орденом Красного Знамени и повышен в воинском звании. Последний, отстав от основной группы (на взлете забарахлил мотор и пришлось устранять неисправность), работал над целью в одиночку без прикрытия истребителей (6467).

20 сентября 1942 в боях на улицах города действовало уже пять групп Ил-2 от 206-й и 226-й штурмовых авиадивизий под прикрытием истребителей от 268-й и 288-й иад.

В 6.45 8 Ил-2 от 504-го шап (ведущий штурман полка капитан Прутков) атаковала танки и автомашины противника с пехотой в районе Авиагородка и Центрального аэродрома. Повторный удар по противнику в районе Авиагородка в 10.10 нанесли 7 Ил-2 от 505-го шап (ведущий штурман полка майор Васильев). Третья группа в составе 8 Ил-2, которую вел ст. лейтенант Пстыго, в 13.00 атаковала танки и автомашины в районе железнодорожного вокзала, на вокзальной площади и на улицах Коммунистическая и Саратовская. Вслед за ней по пехоте противника вдоль полотна железной дороги и севернее вокзала отработала шестерка Ил-2 от 607-го шап (ведущий комэск ст. лейтенант Лобанов). Пятая группа - сводная группа в составе 6 Ил-2 от 504-го и 944-го шап при поддержке 10 ЛаГГ-3 от 296-го иап (ведущий комэск майор Еремин), атаковала танки и мотопехоту противника в районе 2,5 км юго-западнее Малахова кургана.

Особенно эффективными оказались удары групп 504-го и 505-го шап. Их действия получили высокую оценку командующего 62 А генерала Чуйкова и генерала Хрюкина.

Ведущему третьей группы ст. лейтенанту Пстыго за этот бой было присвоено очередное воинское звание капитан и сделано представление к награде. Не был обойден и его ведомый - сержант Веденин, который был награжден орденом Красного Знамени и повышен в воинском звании. Отстав от основной группы, Веденин работал над целью в одиночку без прикрытия истребителей (12020).

20 сентября 1942 НКВМФ Н.Г.Кузнецов выпустил директиву N 6/196 об использовании авиации ТОФ против нарушителей границы (2120).

20 сентября 1942 г. была подготовлена ВЫПИСКА ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ОФИЦЕРА ГШ КА ПРИ 28-м тк О ДЕЙСТВИЯХ КОРПУСА С 5 ПО 9 АВГУСТА 1942 г.

1. 28-й тк имел задачу наступать в северном направлении и уничтожить Липо-Логовскую группировку противника; наступал 5.08.1942 г., а затем оборонялся.

2. Результаты наступления корпуса были незначительными, потери же в матчасти большие. Из 20 атаковавших 5.08.1942 г. танков вернулся только 1, остальные были потеряны с личным составом (подбиты или сгорели).

3. Причины больших потерь:

а) слабая тактическая подготовка личного состава танковых экипажей, включая и средний комсостав;

б) очень медленное движение танков, длительные и ненужные остановки в бою, движение прямыми курсами, отсутствие даже какой-нибудь попытки к маневрированию;

в) отсутствие учета тактики врага;

г) стремление бить в лоб, даже слабыми силами, вместо того, чтобы упорно искать слабые места в обороне противника и туда направлять основные усилия;

д) слабое прикрытие танков от нападения авиации противника.

4. Противник, по опыту обороны 28 тк, перед атакой упорно «обрабатывает» оборону своей бомбардировочной авиацией, после чего атакует танками, за которыми следует пехота на машинах. При этом противник ищет слабые места в нашей обороне и действиями авиации проталкивает свои танки вперед, затрудняя бомбежками ведение нашей борьбы с танками.

Установлено, что противник бережет свои танки, не пускает их «на рожон», демонстрирует мелкими группами (3-5 машин) и разведывает таким путем систему нашей ПТО. Разведав слабые места в нашей обороне, действует всей массой танков и устремляется вперед к намеченной цели, не считаясь с потерями.

Офицер Генштаба КА при 28-м тк майор И.А. Иванов

Выписку составил подполковник Уткин

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11353. Д. 14. Л. 221-222. Подлинник (11211).

День 20 сентября 1942 в Южном Поволжье выдался солнечным. На немецком аэродроме Тацинская шла повседневная работа. Периодически садились «Юнкерсы», возвращавшиеся с очередного задания. Им на смену в воздух с ревом поднимались следующие группы и растворялись в небе на востоке. В 250 км отсюда дивизии Вермахта штурмовали развалины Сталинграда. Одни механики и техники осматривали повреждения на только что приземлившихся машинах, другие катили по полю ящики с бомбами, третьи подвешивали их в бомбоотсеки. Бензовозы заливали в «Юнкерсы» топливо, на траве и в палатках отдыхали летчики.

Командир 76-й бомбардировочной эскадры 45-летний оберет Эрнст Борманн пребывал в хорошем настроении. Всего две недели назад он из рук Гитлера получил Дубовые Листья к Рыцарскому Кресту, и его карьера была на своем пике. Боевые действия в Южном Поволжье развивались успешно, и эскадра Борманна в полном составе участвовала в этом историческом этапе войны. И вот адъютант принес телеграмму из штаба 4-го воздушного флота, в которой был приказ силами П. и III./KG76 разбомбить нефтеперегонный завод и склады горючего в Саратове. Штаб эскадры немедленно приступил к разработке плана операции. Расстояние от аэродрома Тацинская до цели составляло по прямой около 470 км. Аэрофотоснимки Саратова показывали, что указанный объект находится на южной окраине города на берегу Волги. Площадь завода составляла 2,7 кв. км. Обнаружение и выход на цель не представляли сложностей, т.к. она окружена незаселенными возвышенностями и хорошо просматривалась среди поросших зеленью холмов. Первый вылет был назначен на 16.30 по берлинскому времени. Пилоты получили задание и побежали к машинам, уже загруженным фугасными бомбами. Вскоре девять «Юнкерсов» уже мчались по взлетной полосе, а затем один за другим исчезали на северо-востоке…В Саратове вечер 20 сентября был ничем не примечательным. На улицах исторического центра текла бурная жизнь, кто-то стоял в очередях за хлебом, другие спешили по своим делам, третьи прогуливались среди облезлых домов. Монотонно стучали переполненные народом трамваи, в окнах госпиталей курили обмотанные бинтами раненые красноармейцы. Из громкоговорителей звучала патриотическая музыка, время от времени передавались сводки Совинформбюро о боях под Сталинградом. На юго-западе в розовой полосе заката дымили трубы крупнейших предприятий: авиазавода, ГПЗ-3 и дальше к югу – крекинг-завода им. Кирова. В Саратовском речном порту также шла повседневная работа. Больше всего дыхание войны ощущалось именно в нем. Причалы были забиты всевозможными судами. С юга непрерывно подходили санитарные транспорты, причем на многих пароходах виднелись пробоины от пуль и вмятины. Некоторые выгружались в Саратове, другие шли дальше вверх по Волге. Страшное зрелище представляла высадка раненых: истошные стоны, бесконечные носилки, кровь. Многие были искалечены. Тех, кто не дожил до конца плавания, здесь же грузили на полуторки и отправляли на кладбища. Затем проводилась короткая санобработка, и на освободившиеся места спешно грузились новые воинские части для Сталинградского фронта. Тут же пароходы заправлялись мазутом или углем, после чего отправлялись на юг по заминированной реке. Солнце уже скрылось за грядами холмов, когда в 19.34 в городе протяжно завыли гудки. Висящие повсюду громкоговорители начали передавать знакомые фразы: «Граждане! Воздушная тревога!» Все находившиеся на улице саратовцы стали вглядываться в темнеющее небо, вскоре послышались выстрелы зениток. В это время у пристани Князевка, находящейся около крекинг-завода № 416 им. Кирова, была пришвартована баржа, битком набитая людьми. Это были 127 эвакуированных семей, ожидавших буксира, который должен был везти их вверх по Волге, в Краснокамск. В речном порту места для судна не нашлось, и его временно поставили здесь, на окраине города. На берегу в трехстах метрах темнели корпуса нефтеперегонного завода, обвитые переплетениями всевозможных труб, дальше тянулись поросшие зеленью горы, с другой стороны в дымке постепенно скрывался пологий восточный берег, а вниз по реке еще можно было различить четырехугольные пролеты моста. На тесной барже царило напряжение, дети постоянно стонали, просили есть и пить. Услышав гудки воздушной тревоги, почти четыре сотни женщин, детей и стариков стали нервно смотреть на осеннее небо. Неужели и здесь, в трехстах километрах от Сталинграда молох войны может настичь их? Но на берег никто идти не хотел, т.к. в любой момент мог поступить сигнал к отходу. И вот в 19.45 с юга послышался нарастающий гул авиационных моторов. Где-то на берегу стреляли зенитки, то там, то здесь в небе бесшумно вспыхивали разрывы зенитных снарядов. Вдруг кто-то прокричал, что видит самолет. И действительно, к ужасу находившихся на барже людей, над рекой появился черный силуэт бомбардировщика. Было видно, как он резко повернул влево и перешел в пикирование, быстро увеличиваясь в размерах и надсадно ревя моторами. Женщины начали кричать, прижимая к себе плачущих детей, в воде послышались всплески – кто-то решил плыть к берегу. Но было поздно… Прогремели три мощнейших взрыва, вверх взметнулись столбы воды, а также многочисленные обломки и куски разорванных тел. Баржа сразу переломилась пополам, объятые пламенем нос и корма задрались вверх и начали стремительно тонуть, увлекая за собой десятки людей. Несколько бомб попали в пришвартованную неподалеку нефтеналивную баржу. В результате она быстро затонула, а горящая нефть растеклась по Волге, окутав прибрежные районы Саратова едким дымом. Огонь ярко осветил берег и восточную сторону крекинг-завода. Оказавшиеся в воде люди, контуженные и оглушенные взрывами, кто еще мог грести, стали, отчаянно барахтаясь, плыть к берегу, до которого было совсем рядом. Матери, потерявшие своих детей, отчаянно крича, пытались найти их среди пенящейся воды и обломков, тем временем горящая нефть быстро подбиралась к ним и поглощала. В это время вверх по течению шел пароход «Гражданин» с ранеными на борту, направлявшийся в г. Хвалынск. Его матрос Петр Харламов вспоминал:  «Идем… Подходим к Саратову, там только-только бомбежка закончилась. Разбомбил немец нефтяную баржу. Все горит. Нефть, горящая, по воде растеклась, люди среди огня плывут. Страшно».  Расползающийся дым частично скрыл нефтеперегонный завод, затрудняя немецким штурманам прицеливание. В 20.47 над городом появилась следующая группа «Юнкерсов», сбросившая восемь крупных фугасных бомб, из них пять упали в Волгу, а три – около совхоза «Ударник». Затем в 21.18 последовал новый удар. На этот раз две бомбы взорвались на заводской территории, и осколками пробило резервуары №№ 2, 3,7, 8, 9 и 10, а так же перебило силовую шестикиловольтную линию. Еще две бомбы упали в районе поселка Князевка. Тем временем начались работы по спасению уцелевших людей с потопленной баржи. В 22.00 наконец-то прибыл пожарный пароход, но тушение нефти, разлившейся уже до железнодорожного моста, продолжалось до утра. На берегу в борьбе с огнем участвовали три автонасоса. Удалось спасти лишь 33 человека, но из них трое затем скончались в больнице. Таким образом, число погибших на барже составило 256 человек. В 22.05 прозвучал сигнал «Отбой ВТ», но, как оказалось, с ним поспешили. И в 00.50 21 сентября одиночный «Юнкере» сбросил три бомбы на территорию 2-го бронетанкового училища. По счастливой случайности был ранен лишь один человек. В четырех казармах взрывной волной выбило около сорока окон (11774).

За рубежом:

20 сентября 1942 года — первый полёт поршневого истребителя FFVS J 22. /Швеция/

В 1940 году правительство Швеции заказало в США 264 истребителя для замены своих устаревших бипланов Gloster Gladiator. Но после оккупации Норвегии немцами США наложили эмбарго на поставки вооружения европейским странам, кроме Великобритании. В ответ шведы решили разработать истребитель своими силами. Проект получил обозначение FFVS J 22.

J 22 был типичным для своего времени низкопланом с убирающимся шасси. Конструкция смешанная — деревянно-стальная. Оснащался двигателем SFA STWC3-G (шведский вариант американского Pratt & Whitney Twin Wasp). Максимальная скорость — 575 км/ч, дальность полёта — 1270 км. Вооружение состояло из 4 × 13,2-мм пулемётов Akan m/39A.

Истребитель обладал хорошими лётными характеристиками и маневренностью и нравился лётчикам. Всего выпустили 198 единиц FFVS J 22. Они стояли на вооружении ВВС Швеции с 1943 по 1952 год. До наших дней сохранилось 3 самолёта J 22 (22300).

Другие оборонные отрасли:

21 сентября 1942 г. вышел ПРИКАЗ НКТП СССР О ВЫПУСКЕ ОГНЕМЕТНЫХ ТАНКОВ № 663сс

Во исполнение Постановления ГОКО за № 2316сс от 17 сентября с.г. - ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Директору Кировского завода т. Махонину.

а) с 1 октября с.г. обеспечить выпуск огнеметных танков КВ-8с с облегченными корпусом и башней, имеющих следующую тактико-техническую характеристику:

1) Вес танка 42,5 тонны;

2) Количество огневыстрелов не менее 40;

3) Объем одного выстрела 10 литров.

б) К 1 октября с.г. изготовить опытный образец танка КВ-8с, предъявить его совместно с чертежами НКТП и ГАБТУ КА на утверждение, для чего к 24 сентября передать заводу № 200 модели и чертежи для изготовления бронедеталей к новой башне КВ-8с.

2. Директору завода № 200 т. Щербакову изготовить в трехдневный срок все детали для башни танка КВ-8с согласно заявки Кировского завода.

3. Директору Кировского завода т. Махонину учесть, что этим постановлением заводу разрешается в сентябре выпускать танки КВ-8с, имеющие облегченный корпус и старую башню с общим весом танка до 43,2 тонны.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на моего заместителя т. Котина.

Народный комиссар танковой промышленности СССР И. Зальцман

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 676. Л. 3. Копия (11211).

21 сентября 1942 года следующая партия танков Черчиль пришла с конвоем PQ-18 в Архангельск. На этот раз до портов добралось 74 Churchill. Этот конвой стал последним, в котором прибыли Churchill II. Английские источники утверждают, что всего в СССР было отправлено 45 Churchill II, из которых прибыли на место 26 штук. Цифра эта несколько отличается от реальности: из 74 танков, прибывших с конвоем PQ-18, к Churchill II относилось 15 машин. В общей же сложности поступило 20 таких танков, из них 19 отправили в 50-й гвардейский тяжелый танковый полк. Еще один танк оказался в составе 194-й учебной танковой бригады (17691).

21 сентября 1942 года была подготовлена справка:

Заводы №№ 548, 325, 606 НКБ (9266).

21 сентября 1942 Военный совет фронта решил построить на Адмиралтейском заводе первые два монитора по проекту с Большой земли (пр. № 161) со сдачей головного корабля в 1942 г (10671).

Армия:

21 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 21 сентября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда и в районе Моздока. На других фронтах существенных изменений не произошло.

В районе Сталинграда продолжались ожесточённые бои. В ходе этих боёв нашими частями уничтожено до двух полков немецкой пехоты, 11 танков, 89 автомашин, подавлен огонь 2 артиллерийских и 8 миномётных батарей.

В районе Моздока Н-ская часть Красной Армии отбила несколько атак противника. Уничтожено 3 немецких танка. Наши бойцы истребили до роты гитлеровцев и захватили орудие, 2 пулемёта, 3 автомата и пленных. Лейтенант Досмурабетов из противотанкового ружья подбил немецкий танк.

Юго-восточнее Новороссийска миномётное подразделение старшего лейтенанта Аккунинова отбило несколько атак противника и истребило 150 немецких солдат. Артиллерийская батарея командира Богданова произвела несколько огневых налётов и уничтожила артиллерийскую и миномётную батареи противника, 30 автомашин и рассеяла до батальона пехоты неприятеля.

На одном из участков Карельского фронта противник, стремясь вернуть потерянные несколько дней назад позиции, предпринял ряд контратак. Наши бойцы отбили все контратаки неприятеля с большими для него потерями. За три дня наши подразделения истребили до батальона белофиннов, уничтожили 25 пулемётов и подавили огонь 7 артиллерийских и 6 миномётных батарей. Захвачены противотанковое орудие, 16 пулемётов, 2 противотанковых ружья, 4 радиостанции и другие трофеи.

Отряд партизан, действующий в одном из районов Орловской области, напал на гитлеровцев, охранявших железнодорожный мост. Партизаны истребили 13 немецких солдат и взорвали мост. В это же время другая группа партизан совершила налёт на станцию, уничтожила селекторную связь и взорвала железнодорожный путь.

Пленный солдат 9 роты 594 полка 323 немецкой пехотной дивизии Людвиг Зеер рассказал: «В феврале 1942 года меня призвали в армию и отправили на фронт.Здесь я был зачислен в погребальную команду. В селе Николаевке мы похоронили 620 солдат. На кладбище похоронены командир 591 пехотного полка полковник Беттер, обер-лейтенанты Шнабе, Адами и другие. Очень велико в нашей дивизии количество раненых. По самым скромным подсчётам, число их достигает 4.500 человек. 15 сентября командование дивизии ввиду больших потерь направило на передовые позиции многих солдат из тыловых служб и нестроевых команд. Я попал в 9 роту и воевал только один день. Я был ранен и сдался в плен».

У убитого партизанами в Витебской области немецкого солдата Франца Клатихапеля найдено письмо к жене. В нём говорится: «Партизаны ежедневно нападают на нас. Они обстреливают, когда мы едем на станцию за продуктами и почтой, закладывают мины, на которых уже подорвалось много машин. По ночам мы лежим в окопах из страха быть захваченными врасплох. С партизанами мы не справимся, их с каждым днём становится всё больше».

Югославские патриоты продолжают вести упорные бои с оккупантами в окрестностях города Банья Лука. В боях с партизанами за последние дни итальянцы потеряли убитыми и ранеными более 300 солдат и офицеров. Партизаны захватили у оккупантов поезд с боеприпасами, в том числе 250.000 патронов, много гранат и снарядов. За две недели огнем из винтовок и пулеметов партизаны сбили 6 немецкихи итальянских самолётов.» (14776).

21 сентября в 1942 году вечернее сообщение Совинформбюро:

«В течение 2l сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником врайоне Сталинграда и в районе Моздока. На других фронтах никаких изменений не произошло.

За 20 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено 8 немецких танков, до 70 автомашин с войсками и грузами, взорвано 2 склада боеприпасов, подавлен огонь 7 артиллерийских и 3 миномётных батарей, рассеяно и частью уничтожено до двух рот пехоты противника.

В районе Сталинграда продолжались ожесточённые бои. На одном из участков полк немецкой пехоты при поддержке танков предпринял несколько атак, Все атаки противника отбиты с большими для него потерями. Бойцы Н-ской части в уличном бою истребили 230 гитлеровцев и уничтожили 24 автомашины и 3 миномётные батареи. На другом участке наши подразделения потеснили противника и уничтожили 2 танка, 12 автомашин и до двух рот немецкой пехоты.

В районе Моздока противник, сосредоточив большую группу автоматчиков и танков, предпринял наступление на один населённый пункт. Группа наших бойцов под командованием лейтенанта Русадзе вступила в бой с численно превосходящими силами врага. Расчёт противотанкового ружья младшего лейтенанта Эбралидзе уничтожил 3 немецких танка и несколько десятков гитлеровцев. Бронебойщики тт. Боголадзе, Горгадзе и Заберадзе под командованием старшего сержанта Хитнадзе сожгли и подбили 4 танка противника. Немцы потеряли более 250 солдат и офицеров.

Юго-восточнее Новороссийска наши войска вели оборонительные бои с противником. Наш разведывательный отряд за два дня уничтожил 4 автомашины, 50 немецких солдат и офицеров и взорвал склад с боеприпасами противника. Пять краснофлотцев и младший командир т. Петин, находясь в разведке, натолкнулись на вражескую засаду. В ожесточённой схватке моряки штыками и гранатами истребили 30 гитлеровцев.

В районе Синявина наши части отбили несколько контратак противника. Часть, где командиром т. Рогинский, выбила немцев из одного опорного пункта. В результате этого боя захвачено 30 блиндажей и землянок и уничтожено 3 немецких танка.

Отряд украинских партизан совершил один за другим два налёта на железнодорожную станцию, занятую немецко-фашистскими оккупантами. Партизаны истребили 67 немецких солдат, разрушили станционные здания и пути и уничтожили склад с военным имуществом.

Пленный лейтенант 5 пехотного полка 4 румынской дивизии Александр Радою рассказал: «В последних боях наша дивизия понесла тяжёлые потери. Русские миномёты опустошили многие роты. В связи с потерями в полку участились факты нарушения дисциплины. Недавно солдаты 5 и 6 рот отказались пойти в атаку. Майор Маздрас трижды повторил приказ, но лишь одиночки поднялись с места. Об этом узнали немцы. Они без предупреждения открыли огонь по румынам. Румынские солдаты отстреливались. С обеих сторон были десятки убитых и раненых. Не только солдаты,но и румынские офицеры начинают теперь понимать, что Румыния превращена в немецкую колонию. Нашу Трансильванию Гитлер безвозвратно отдал Венгрии. Немцы считают румын недостойными людьми, низкими существами. Я знаю немало солдат и даже офицеров, которые мечтают о том, чтобы любым способом, любой ценой выйти из войны».

Немецко-фашистские мерзавцы разрушили и сожгли десятки деревень Дедовичского района, Ленинградской области. Сожжено 2.205 жилых домов, 1.317 хозяйственных построек колхозников, 76 школ, клубов и других культурных учреждений. В 26 деревнях этого района гитлеровские палачи замучили, повесили и расстреляли 340 мирных жителей, в том числе многих женщин и детей.

В различных районах оккупированной Франции организуются отряды свободных стрелков. Эти отряды истребляют гитлеровцев, захватывают склады с оружием, нарушают немецкие коммуникации. Отряд свободных стрелков, действующий в департаменте Уазы, в течение месяца истребил 57 немецких солдат и четырёх офицеров. На перегоне Крэль—Компьен свободные стрелки пустили под откос товарный поезд оккупантов. На одной из улиц Парижа группа свободных стрелков задержала автомобиль с немецкими офицерами. Патриоты застрелили трёх гитлеровцев, а машину угнали.» (14776).

21 сентября в 1942 году немецкие войска заняли центр и южные районы Сталинграда (14776).

21 сентября 1942 в центре Сталинграда, совсем недалеко от Волги, шли ожесточенные бои с применением артиллерии, танков и огнеметов. Мобильные группы немецких автоматчиков появились в городском саду, недалеко от центрального универмага. Яростные перестрелки шли на Смоленской и Коммунистической улицах. В трех километрах к югу, едва различимый среди клубов дыма, оборонялся элеватор. Но пожалуй, самая страшная картина днем 21 сентября складывалась на берегу, в районе центральной переправы. Среди обгоревших развалин портовых складов и сооружений, беспорядочно сваленного заводского оборудования, которое не успели эвакуировать, скопились сотни жителей и беженцев, ожидавших погрузки на корабли. Здесь же вповалку лежали множество раненых, брошенных на произвол судьбы. Помощь им никто не оказывал, продовольствия почти не было. Мучаясь от жажды, многие люди подползали к реке и пили воду прямо из нее. Повсюду среди воронок валялись изуродованные трупы и человеческие останки, которые никто не хоронил. Вонь от разлагающихся тел, стоны раненых, крики женщин и плач детей, грохот взрывов и вой сирен немецких пикирующих бомбардировщиков создавали у любого, кто видел этот ад, ощущение конца света. Когда к берегу причаливала очередная баржа или паром, начиналась поспешная разгрузка. Спрыгивающие на берег солдаты стремились поскорее попасть под обрыв, чтобы уйти с открытого пространства. Беженцы, наоборот, хотели как можно скорее попасть на судно. В этот момент начиналась страшная давка. Потерявшие человеческий облик люди, сминая и втаптывая в грязь друг друга, с дикими криками ломились на причал. Малочисленные сотрудники НКВД с автоматами были не в силах контролировать этот процесс. И тут происходит самое страшное: в небе появляются немецкие самолеты. С ощущением собственной безнаказанности они ровным строем идут прямо над берегом. С ужасом люди видят, как отделяются бомбы и с воем устремляются вниз. Корабли тут же отчаливают и устремляются прочь от берега. Люди виснут на бортах, многие падают в воду, но их никто не спасает, каждый предоставлен сам себе. Те, что на суше, бегут, наталкиваясь друг на друга и спотыкаясь, ища какие-нибудь укрытия. Кто-то просто ложится там, где стоял, и закрывает голову руками. Гремят взрывы, в небо поднимаются огромные столбы воды, песка и щебня. Некоторые бомбы взрываются прямо в толпе, разбрасывая на сотни метров куски человеческих тел и ошметки одежды. Вскоре две последние уцелевшие пристани охвачены огнем. Пламя и дым полностью скрывают из вида восточный берег. Через некоторое время налет заканчивается и все повторяется сначала. Трупы и останки погибших никто не убирает, до них вообще нет дела. Тяжелораненые тоже брошены умирать. Вскоре по ним уже ездят автомобили, раскатывая в дорожной колее то, что еще недавно было человеком. 22 сентября части 4-й танковой армии Вермахта прорвались к Волге в районе центральной переправы. «Штуки» из эскадры StG2 «Иммельман» весь день под вой сирен беспрерывно бомбили стоянки судов у восточного берега, одновременно по кораблям наносила удары немецкая артиллерия. Солдаты советской 62-й армии могли наблюдать, как на другой стороне реки горели временные причалы, поднимались столбы воды, огня и песка. Через некоторое время все это рассеивалось, но появлялись новые группы «Юнкерсов», которые виртуозно входили в пике, и вновь воздух сотрясали мощнейшие взрывы. В результате к концу дня были потоплены катера «Четвертый», «Тринадцатый» и «Лейтенант Здоровцев», а также газоходы № 71 и № 99, тяжелые повреждения получили три парома СП-19. Все это значительно осложнило доставку подкреплений, оружия и боеприпасов на западный берег. Теперь основная нагрузка легла на переправы в районе завода «Красный Октябрь». Лавируя между остовами затонувших судов и мелями, уцелевшие корабли под непрерывными бомбежками и артобстрелом совершали по три-четыре рейса в сутки, в основном по ночам (11774).

Вечером 21 сентября 1942 пятнадцать «Юнкерсов» из KG76 вновь взлетели с аэродрома Тацинская и взяли курс на Саратов. Самолеты шли на цель группами по три – пять машин. После почти полутора часов полета летчики увидели знакомые очертания города. Хотя улицы были затемнены, можно было отчетливо разглядеть разбросанные по холмам силуэты жилых кварталов и крупные промышленные объекты на южной окраине. Вскоре с земли небо прорезали острые лучи прожекторов, где-то внизу в темноте сверкнули выстрелы зениток. Идентифицировав объект атаки, пилоты начали один за другим переводить машины в пике. Рули высоты опустились вниз, плавно вышли воздушные тормоза, и бомбардировщики, рассекая холодные массы осеннего воздуха, понеслись к цели. С короткими интервалами на нефтеперегонный завод были сброшены 13 фугасных и около 200 зажигательных бомб, в т.ч. Brand 50Аи Brand 250Д начиненные смесью бензина, каучука и фосфора. В результате возник пожар в четырех нефтеямах, были разрушены полотно железной дороги и сырьевая насосная станция № 3, перебиты две высоковольтные линии. На этот раз удар немцев не был внезапным, и с аэродрома Анисовка на перехват бомбардировщиков взлетели ночные истребители из женского 586-го ИАП, однако сильный и беспорядочный зенитный огонь не позволил им даже приблизиться к южной части города, которая и подвергалась атаке. В результате все «Яки» вернулись на аэродром, не имея ни одного контакта с противником. Летчицы были взбешены тем, что опять ничем не смогли помочь городу.Хотя к утру пожары были потушены, после второго налета крекинг-завод практически полностью прекратил работу. В течение следующего дня части ПВО в лихорадочной обстановке изучали полученный опыт, пытались выявить недостатки и выработать какую-нибудь новую тактику. При этом зенитчики всю вину валили на прожектористов, мол, мало держат в лучах, не могут поймать самолет, те, в свою очередь, обвиняли зенитчиков в медленной реакции. Выявилось полное отсутствие взаимодействия между наземными войсками и ночными истребителями. На нефтеперегонном заводе тем временем подсчитывали убытки и жаловались в разные инстанции на слабую защиту объекта. Досталось и пожарникам, за то, что те якобы «слишком медленно» ездят (11774).

21 сентября 1942 танк типа “Хеншель” с фабричным номером № 250004 впервые в целях разведки в 10 ч. 30 мин. выдвинулся в район п. Мга-Горы. Это стало известно лишь 25 января 1943 г. после того. как переводчик Брескер закончил работу но “расшифровке''- захваченного вместе с танком “Тигр” путевого журнала № 1, т.ч. факт первого применения Тигра имел место, но, скорее всего, для советского командования остался незамеченным (6001,20).

21 сентября 1942 конвой PQ 18 прибывает в Архангельск. Во время своего путешествия, самолеты британского авианосца HMS Avenger атаковали 16 немецких подводных лодок и способствовала потопления одной. Avenger и зенитки конвоя сбили 41 немецкий самолет. Из-за этих высоких потерь немецкая авиация атакует арктические конвои существенно реже (20793).

За рубежом:

21 сентября 1942 состоялся первый полет самолета В-29 (1847,73).

21 сентября 1942 года первый прототип ХВ-29 (серийный номер 41-0002). укомплектованный двигателями К-3350-12 с трехлопастными винтами, летчик-испытатель компании Эдди Аллен поднял в воздух. К тому времени, «Боинг» имела заказ на 1664 самолета. Испытания проходили тяжело, в основном из-за проблем с двигателями, нередко перегревавшимися, а порой и воспламенявшимися. За два месяца на опытномсамолете моторы меняли 16 раз. Но летные данные иначе как выдающимися не назовешь, что обнадеживало (12292).

21 сентября в 1942 году состоялся первый полёт стратегического бомбардировщика «B-29» "Superfortress". Этот очень удачный бомбардировщик впоследствии был скопирован в СССР и выпускался как «Ту-4» (14776).

21 сентября 1942 года состоялся первый полет прототипа Boeing XB-29 Superfortress (20793).

21 сентября 1942 - Первый полёт американского тяжёлого бомбардировщика Boeing ХВ-29 «Superfortress», экипаж лётчика-испытателя Э.Аллена.

На фоне других тогдашних бомбардировщиков В-29 выглядел как пришелец из будущего, поскольку в нём воплотились все новейшие достижения авиационно технической мысли: герметичные кабины экипажа, мощные и высотные 2200-сильные моторы с турбокомпрессорами, радиолокационный бомбовый прицел, сопряженный с автопилотом, позволявший точно бомбить в любое время суток и в любую погоду, дистанционно-управляемые пулемётные турели с бортовым вычислителем, автоматически вносившим поправки на параллакс, направление и силу ветра. Под стать конструкции были и лётные характеристики. На испытаниях XB-29 развил фантастическую для тяжёлого, четырёхмоторного поршневого самолёта скорость 644 км/ч. В серийной конфигурации бомбардировщик разгонялся до 604-607 км/ч на высоте 9 километров. Рабочий потолок превышал 12 километров. Максимальная бомбовая нагрузка - 9 тонн, дальность полёта с такой нагрузкой - 4865 км, а с четырьмя тоннами бомб - 6820 км (22358).

21 сентября в 1942 году немецкие войска заняли центр и южные районы Сталинграда (14776).

21 сентября 1942 года Первый полет американского тяжелого бомбардировщика Boeing ХВ-29 «Superfortres» (14776).

September 21, 1942: RAF raids on Munich and the Saar valley (3819).

21 сентября 1942 Королевские ВВС выполнили налет на Мюнхен и Саарскую долину (3819).

21 сентября 1942 британцы атаковали японцев в Бирме (2100).

Авиапромышленность:

22 сентября и 29 октября 1942 г. испытания на пулестойкость бронестекла, проведенные совместно с НИИ ВВС, показали вполне удовлетворительные результаты, хотя «в сравнении с прозрачной броней серийного изготовления, опытные образцы по пулестойкости стоят ниже». Опытные образцы прозрачной брони «держали» бронебойную пулю Б-30 калибра 7,62 мм при обстреле «из винтовки драгунского образца» с дистанции 100 м под углами 40' к нормали. В то же время прозрачная броня серийного изготовления при той же толщине, как и опытные образцы, «держала» бронебойную пулю калибра 7,62 мм с дистанции 100 м под углом обстрела 30' к нормали.

Тем не менее, учитывая «возможность обеспечить значительную экономию в электроэнергии и материалах, высвободить большое количество рабочих и оборудования, /.../ и значительно увеличить количественный выпуск бронекозырьков, актуально потребных Красной Армией», директор завода Артемьев 21 ноября обратился в ЦК ВКП(б) к «тов. Колотушкину» с просьбой оказать содействие в скорейшем внедрении в производство бронестекла новой конструкции (17481).

22 сентября 1942 и 1 октября 1942 вышли постановления ГКО, разрешившие снимать дополнительный бензобак за кабиной пилота на Як-7Б (65,85).

22 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2329 О мероприятиях по упрощению производства и облегчению конструкции серийных истребителей. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 57, лл. 159, 160 (11012).

22 сентября 1942 г. По постановлению ГКО с Як-1 сняли: фару с предохранителем и выключателем сети, световую сигнализацию выпущенного положения хвостовой опоры, экранирование электросети после разъемных коробок, проводку обогрева часов, штепсельную розетку хвостового аэронавигационного огня (АНО), автомат давления, манометр вооружения, устройство пневмоперезарядки МП-20, радиополукомпас РПК-10, вариометр, трос-дублер ножного управления. Этим же постановлением предписывалось устанавливать на самолетах ночное свето- оборудование, фару, вариометр и РПК-10 только по особому заказу для самолетов ПВО. Улучшению тактических свойств самолета способствовала установка с 20 августа 1942 г. на всех Як-1 радиоприемника PC И-4, а на каждом пятом (с 1 октября на каждом четном) радиопередатчика РСИ -3.

Модифицированный "Як" уверенно лидировал на сравнительных контрольных испытаниях, проведенных в Саратове бригадой Л И И Н КАП совместно с летно-испыта- тельной группой завода № 292. Из характеристик, представленных в табл., видно, почему не получила поддержки идея облегченного Як-1. Як-16 с улучшенной аэродинамикой и штатным вооружением уступал облегченному варианту только в вертикальном маневре и во всех отношениях был лучше серийного Як-1.

Сравнительные характеристики Як-1 (№ 2898), Як-16 (№ 1699) и облегченного Як-1 (№ 4596)

| Основные данные | 2898 | серийный номер машины 4596 | 1699 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полетный вес, кг | 2940 | 2780 | 2920 |
| Максимальная скорость, км/ч у земли | 516 | 526 | 524 |
| на высоте второй границы высотности при оборотах мотора М-105ПФ 2550 об/мин | 566 | 586 | 584 |
| на высоте второй границы высотности при оборотах мотора М-105ПФ 2700 об/мин | 569 | 592 |  |
| Время набора высоты 5000 м, мин | 5,8 | 4,7 | 5,2 |

Войсковые испытания самолетов Я к-16 проводились в 32-м гиап 210-й иад 3 ВА Калининского фронта и в 176-м иап 283-й иад 16-й В А Сталинградского фронта с 10 декабря 1942 г. по 28 января 1943 г. На испытаниях произвели 669 боевых вылетов на 58 самолетах с налетом 617 часов. Провели 38 воздушных боев, в результате которых сбили 25 самолетов противника. Свои потери составили шесть самолетов Я к-16. По общему мнению летного состава кабина с улучшенным обзором задней полусферы повысила боевые качества самолета. Ее рекомендовали для установки на всех самолетах истребительного типа.

Эта модификация Як-1 выпускалась вплоть до перехода завода № 292 на изготовление еще более глубокой модификации самолета - Як-3 (12048).

Другие оборонные отрасли:

22 сентября 1942 года прошло совещание, на котором проект легкой САУ кафедры боевых машин института им. Баумана решили переделывать. Вместо И-13–52 планировалось использовать «45-мм пушку повышенной мощности», а базу СТЗ-5 пришлось заменить агрегатами Т-70 и мотором ЗИС-5. Проект этот прошел несколько стадий, после чего его благополучно закрыли в виду ненадобности (17683).

22 сентября 1942 года установка ЛАП-7 под мины МТБ прибыла для испытаний обкаткой и стрельбой на АНИОП (6403, 42).

С 22 по 29 сентября 1942 года на НИБТ Полигоне провели испытания ЗУТ-37. Всего произвели 120 выстрелов, при этом к машине в целом набралось немало вопросов. Самым главным оказалась перезарядка. Как показали испытания, для перезарядки Ш-37 требовалось 4 минуты 50 секунд. Установка орудия вверх ногами снизила надежность при стрельбе. Баллона, который использовался для пневматической перезарядки пушки, хватало всего на 10-15 раз, после чего его требовалось менять. При стрельбе отмечались низкая кучность, сбиваемость прицела и большой объем пороховых газов. Очень скромными оказались данные по скорости поворота башни: для поворота на 180 градусов требовалось 25 секунд. После первого этапа испытаний была пауза, далее провели дополнительные испытания.

В теории, ЗУТ-37 обладала неплохими техническими данными. Боевая масса оказалась ниже, нежели чем у Т-70 - она составляла 8800 кг. Угол возвышения составлял 70 градусов, лишь влево он снижался до 67 градусов. Впрочем, углы склонения оказались ниже, чем у штатной башни Т-70 - не более -1/-2 градусов. Это привело к тому, что орудие имело непростреливаемые зоны в пределах 15-19 метров. Неприятной новостью стало снижение боекомплекта до 50 патронов, для ЗСУ это очень мало (20346).

С 14 по 24 октября 1942 года прошли дополнительные испытания ЗУТ-37. К тому моменту было поставлено приспособление, предназначенное для проворачивания ленты магазина. Время перезарядки снизилось до 2 минут 20 секунд, что всё равно очень много. По итогам испытания сильно сократили, исключив стрельбу с хода и испытания пробегом. Вердикт по ЗСУ оказался, скажем так, крайне неоднозначным:

"Установка 37 мм. автоматической пушки конструкции Шпитального на танке Т-70 требует дополнительной доработки.

По пушке:

1. Сделать приемник для питания пушки пятизарядными обоймами.

2. Зарядку обойм свободно должен производить как стреляющий, так и заряжающий (водитель).

3. Перезаряжание обойм должно производиться без дополнительного отвода подвижных частей пушки в заднее положение.

4. Практическую скорострельность с заряжающим довести до 60 выстрелов в минуту.

5. Снять пневматическую перезарядку орудия.

6. Доработать замок механической перезарядки.

7. Установить на пушке ручной предохранитель, обеспечивающий безопасность при прекращении огня.

8. Установить на опытный образец 37 мм пушку, работающую надежно в перевернутом на 180 градусов положении

По установке:

1. Установить для стрельбы по наземным целям телескопический прицел с налобником.

2. Сделать более надежной броневую защиту качающейся части пушки и стрелка. Закрыть противооткатные устройства съемным чехлом.

3. Подъемный механизм сделать необратимым с сохранением скорости наводки и удобства работы.

4. Упростить конструкцию выверки коллиматорного прицела и усилить жесткость кронштейна.

5. Увеличить укладку боекомплекта до 150 выстрелов.

6. Снять установку пулемета ДТ и предусмотреть укладку пистолета-пулемета ППШ и магазинов к нему.

7. Увеличить угол возвышения установки до +80 градусов.

8. Походное положение пушки по зениту и по горизонту сделать внутри башни.

9. Предусмотреть защиту установки пушки и стрелка от проникновения грязи и воды, для чего иметь откидные крышки башни.

10. Предусмотреть выключение поворотного механизма башни для обеспечения быстрого переноса огня."

[ЦАМО РФ, фонд 38, опись 11355, дело №991, л.7-8] (20346).

22 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2331 О сокращении расхода алюминия при изготовлении танковых дизелей. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 57, лл. 162, 163-166 (11012).

22 марта 1942 вышло Постановление ГКО № 2324 О производстве боеприпасов в Закавказье. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 57, лл. 34-37, 38-59 (11012).

22 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2325 О мероприятиях по всемерному форсированию увеличения добычи нефти в Казахстаннефтекомбинате, Молотовнефтекомбинате и в трестах "Бугурусланнефть", "Сызраньнефть", "Ишимбайнефть", "Туймазанефть", "Туркменнефть", "Калининнефть" и "Ворошиловнефть". (7055, 60-94,95-105).

22 сентября в 1942 году ГКО принял постановление о мероприятиях по всемерному увеличению добычи нефти в Казахстане, Поволжье, Башкирии и Средней Азии (14777).

22 сентября 1942 г. ГКО принял постановление «О мероприятиях по всемерному форсированию увеличения добычи нефти в Казахстаннефтекомбинате, Пермьнефтекомбинате и в трестах «Бугурусланнефть», «Сызраньнефть», «Ишимбайнефть», «Туймазанефть», «Туркменнефть», «Калининнефть» и «Ворошиловнефть». По существу это была развернутая программа создания мощного нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего региона в Волго-Уральском регионе. К 73 Из истории нефтяной промышленности СССР концу 1942 г. в восточных районах намечалось увеличить среднесуточную добычу в 1,5 раза по сравнению с августом того же года.

Объем эксплуатационного бурения до конца 1942 г. устанавливался в 208,7 тыс. м, а разведочного – 93,4 тыс. м. В этот регион из Азербайджанской ССР в составе геологических организаций, буровых контор, нефтедобывающих трестов должно было переехать около 11 тыс. квалифицированных специалистов.

Реализация этого важного правительственного решения потребовала от сотрудников Наркомнефти большого напряжения сил и энергии, и основные задачи были выполнены с честью (11523).

22 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2326 О всемерном форсировании увеличения производства авиабензина, автобензина, толуола, масел и смазок на нефтеперерабатывающих заводах Центра, Востока и Средней Азии. (7055, 106-118,119-123).

22 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2327 О переводе на время войны рабочих, служащих и инженерно-технических работников предприятий нефтяной промышленности на положение мобилизованных. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 57, лл. 124-125 (11012).

22 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2328 Об улучшении работы дорог им. л. М. Кагановича, Южно-Уральской, Омской и Оренбургской. (7055, 126-140,141-158.).

22 сентября 1942 вышло Постановление ГКО № 2330 О поручении члену ГКО Берии Л.П. наблюдение и оказание повседневной помощи НКХП. РГАНИР, Фонд ГКО, д. 57, лл. 161 (11012).

22 сентября 1942 года приняли последние эсминцы завода № 190 "Стройный" и "Строгий" во временную эксплуатацию без ходовых испытаний. Последние завершились только в октябре 1945 г. (3898).

22 сентября 1942 эсминцы "Стройный" и "Строгий" приняты в эксплуатацию ВМФ без выполнения ходовых испытаний. (10671).

Армия:

22 сентября в 1942 году утреннее сообщение Совинформбюро:

«В течение ночи на 22 сентября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда и в районе Моздока. На других фронтах существенных изменений не произошло.
